Другие оборонные отрасли:

К июлю 1943 года была сделана в металле и испытана САУ Горьковского завода под индексом ОСА-76. Этот проект возник благодаря новой концепции ГАУ о переводе всей полевой артиллерии на самоходные шасси. Отсюда возникло и название - "ОСА" - что означает "Общевойсковая Самоходная Артиллерия". "ОСА" не принадлежит семейству СУ-76, а скорее представляет собой самостоятельный класс артсистемы, предназначенной для использования в составе общевойсковых соединений. Проект предполагал создание нескольких СУ:

* ОСА-76 - 76мм САУ частичного бронирования;

* ОСА-57 - 57мм противотанковая САУ частичного бронирования;

* ОСА-23 - 23мм ЗСУ частичного бронирования;

* ОСА-12 - 12,7мм ЗСУ частичного бронирования.

САУ ОСА-76 вооружалась 76,2мм дивизионной пушкой ЗИС-3, обладала малой массой (менее 3 500 кг). Двигатель - ГАЗ-ММ. Ходовая часть от танка Т-60/Т-70. Экипаж - 3 человека. Бронезащита аналогична орудию ЗИС-3 и представляла собой 6мм противопульную броню. САУ успешно прошла испытания и была рекомендована к производству, однако его так и не развернули.

Более удачной была попытка румынских специалистов, установивших на шасси трофейных советских Т-60 трофейные же 76,2-мм орудия Ф-22 (до поступления на вооружение Румынской армии немецких Pz-IVG только они могли эффективно бороться с советскими средними и тяжелыми танками) (3862).

Жизнь и внутренняя политика:

К июлю 1943 г. в Советский Союз из США и Великобритании поступило дополнительно 885 тыс. т продовольствия. 182 тыс. т зерна было доставлено по "пшеничному соглашению" из Канады. В общем объеме грузов, ввезенных в Россию, они заняли третью часть.

1943 год стал самым тяжелым для сельского хозяйства СССР. Перешедшая в наступление Красная Армия освободила огромные территории, на которых проживали миллионы людей. Их необходимо было кормить. Между тем хозяйства этих земель были совершенно разорены нацистами. Положение осложнила засуха в районах Сибири, Поволжья и Северного Кавказа. В стране разразился острый продовольственный кризис (19582).

Авиапромышленность:

К 1 июля 1943 самолет Ил-2М, на котором в середине июня было установлено новое увеличенное хвостовое оперение, сделал 5 полетов. Как и прежде, «во всех полетах отмечается винтовая тряска, винт не подобран».

В первой декаде июля заводом № 35 был подготовлен еще один экземпляр винта АВ-5л-18А с улучшенной аэродинамической балансировкой и передан в Куйбышев на 18-й завод для производства летных испытаний. При полетах с этим винтом тряска уменьшилась, но окончательно ликвидировать тряску все же не удалось. Теперь тряска появлялась при несколько меньших оборотах – 2200 об/мин. Мотористы считали, что при соответствующей доводке винта тряска прекратится. Однако в ходе совместных 100-часовых испытаний на заводе № 24 моторов АМ-42 и опытного флюгерного винта АВ-7л-18А (лопасти винта выполнялись по одному чертежу с АВ-5л-18А) в июле произошли аварии двух моторов (зав. № 4226 и № 4229). В обоих случаях разрушились демпферные пружины муфты сцепления приводного центробежного нагнетателя с коленчатым валом. Ни один из этих моторов не наработал 25 режимных часов на стенде. На «разборе полетов» специалистам завода № 35 пришлось напомнить членам комиссии, что еще в июле 1941 года первый образец винта серии АВ-5л прошел заводские 100-часовые испытания на опытном моторе М-90. Никакой тряски не наблюдалось. На Ил-2М срочно установили серийный винт АВ-5л-158 диаметром 3,6 м. Тряска исчезла. Стало ясно, что ссылки на недоработанность винтов справедливы лишь отчасти. Главный конструктор мотора А. А. Микулин запретил полеты с АМ-42 с винтами диаметром 4,0 м. Было решено определить частоты собственных колебаний воздушного винта и системы коленчатого вала мотора.

Поскольку летные данные Ил-2М со стандартным винтом АВ-5л-158 снизились почти до уровня обычной «двойки», то о предъявлении новой машины на государственные испытания в установленные сроки не могло быть и речи.

Для оценки обстановки и «выяснения всех вопросов, связанных с доводкой самолета», в Куйбышев на завод № 18 выехала группа ведущих конструкторов ОКБ-240 во главе с главным конструктором С. В. Ильюшиным. Одновременно Ильюшин ознакомился с фактическими результатами работы завода № 1 по новым самолетам с мотором АМ-42 (17490).

К 1 июля 1943 г. ОКБ-240 передало комплект чертежей истребителя «Ил» с мотором АМ-42 на завод № 1. Конструкторы КБ Ильюшина выполнили крайне сложную работу, разработав чертежи истребителя со «вписанным» штурмовиком, который, на первый взгляд, выдавала только одна деталь. Для улучшения аэродинамических характеристик новый самолет имел крыло меньшей, чем у Ил-2, площади и предельно обжатый мидель фюзеляжа. Однако при этом на крыле «торчали» гондолы шасси, пусть и меньшего, чем у Ил-2, размера. В истребительном варианте от них легко можно было избавиться «уложив» ноги в убранном положении вдоль размаха крыла, однако тогда колеса попали бы в бомбоотсек, который на штурмовике должен был разместиться в центроплане. Остальные решения для ударного варианта новой машины в глаза так не бросались, однако в достаточной мере были продуманы вопросы размещения стрелка и обхода неизбежных при этом проблем, связанных с изменением центровки.

Новый самолет с мотором АМ-42 на тот момент со взлетной мощностью 1750 л.с. и винтом АВ-5л-24 диаметром 3,6 метра компоновочными решениями разительно отличался от своего старшего брата. Для улучшения аэродинамики водо- и маслорадиаторы полностью убрали в бронекорпус за передний лонжерон центроплана. Воздухозаборники разместили в корне передней кромки центроплана. Сброс воздуха происходил через щель, регулируемую механизмами УР-2 и УР6, на нижней поверхности бронекорпуса. Такая компоновка позволила избавиться от выступающего в поток водорадиатора под центропланом, верхнего воздухозаборника бронекорпуса и его канала, что улучшило обтекаемость носовой части, а в освободившемся пространстве разместили увеличенный по объему бензобак и убрали бак за спиной летчика, что, в свою очередь, позволяло в будущем посадить стрелка и летчика «спина к спине» и сокращало прирост веса брони в двухместном варианте. Запас топлива составлял 760 литров. Толщина броневых листов была в основном 4-6 мм, в зависимости от конкретного места. Задняя стенка пилотской кабины была образована из двух стальных панелей толщиной 8 мм с небольшим зазором. Верхний лист створки фонаря над головой пилона и передний бронедиск также имели толщину 8 мм. Расчетный вес бронекорпуса составлял 870 кг. По результатам взвешивания на заводе № 1 впоследствии получилось всего 846 кг. Подвод воздуха к нагнетателю осуществлялся через всасывающий патрубок с двумя отдельными насадками. Один помещался под капотом и работал на земле. Второй – основной, а’ля «Харрикейн» или «Спитфайр», – располагался под центропланом и был открыт в полете. Входные отверстия патрубков перекрывались заслонкой, смонтированной внутри патрубка и кинематически связанной с шасси тросовой проводкой. Такая схема забора воздуха, видимо, была принята с оглядкой на МиГ-3 поздних серий, правда, на них всасывающие патрубки нагнетателя располагались в передней кромке крыла. Несмотря на то, что кроме заслонки на входах в патрубок на Ил-1, а затем и на Ил-10, дополнительно стояли защитные сетки, на штурмовиках ранних серий возникли серьезные проблемы с попаданием в нагнетатель частиц аэродромного покрытия. С 7-й серии на Ил10 появился характерный всасывающих патрубок с внешним пылефильтром. Более ранние машины дорабатывали по бюллетеню уже в строевых частях. Хвостовая часть фюзеляжа первоначально была спроектирована металлической, из дюраля, но с учетом возможностей завода № 1 на одноместном Ил-1 поставили деревянную с обшивкой из березового шпона. Крыло – двухлонжеронное металлическое с отъемными консолями. Элероны типа «Фрайз» со стопроцентной весовой балансировкой и аэродинамической компенсацией 28,5% со штампованным каркасом и полотняной обшивкой. Для поперечной аэродинамической регулировки на правом элероне был наклепан отгибной нож. Посадочные щитки типа «Шренк» подвешивались на кронштейнах к консолям и центроплану. Консольными щитки были соединены штырями с центропланными. Управление щитками – пневматическое. Посадочный угол выпускащитков – 40±2 град., взлетный – 17±1 град. Стабилизатор двухлонжеронный, цельнометаллический. Рули высоты и направления со стопроцентной весовой компенсацией имели трубчатые лонжероны, штампованный каркас и полотняную обшивку. На рулях высоты имелись управляемые из кабины триммеры. Управление элеронами и рулями высоты – жесткое, рулем направления – тросовое. Для самолета было спроектировано принципиально новое шасси – одностоечное, убиравшееся назад по полету с разворотом колеса 800х260 почти на 90 градусов. Стойки разместили ближе к концевым нервюрам центроплана. Рабочий ход амортизатора – 230 мм, полный – 250. В выпущенном положении стойки удерживались замками на складывающихся подкосах, в убранном – верхними замками. Костыль с колесом 400х150, установленный между 12 и 14 рамами, также убирался назад. В выпущенном и убранном положениях он удерживался замками, находящимися в цилиндре уборки костыля и упорами на фюзеляже. Система уборки-выпуска шасси – пневматическая, ручка управления в кабине пилота на пульте, как на Ил-2. Сигнализация шасси – тремя способами: сигнальные лампы, указатель УШ-40 и «солдатики» на центроплане. Система аварийного выпуска типа Ил-2 состояла из рычага, тросовой проводки и лебедки на правом борту кабины пилота. Вооружен самолет был парой пушек ВЯ с общим боезапасом 300 снарядов. Пушки установили в консолях крыла на стальных спецкреплениях. Боепитание подводилось по жестким рукавам из отсеков крыла, приспособленных под патронный ящик. Стрелянные гильзы и звенья выбрасывались наружу. В хвостовой части фюзеляжа устанавливалась кассета авиационных гранат ДАГ-10. В кассету помещалось 10 гранат АГ-2. В перегрузку предусматривалась наружная подвеска 200 кг бомб Пожалуй, единственным элементом нового самолета, который не годился для штурмовика, был фонарь кабины пилота. Козырек кабины был образован тремя панелями прозрачной брони толщиной 64 мм, закрепленными в алюминиевом каркасе. При этом лобовая, с углом наклона от вертикали около 50 град., имела вид перевернутой трапеции с верхним основанием в 435 мм и нижним 360 мм. Вероятно, это было сделано для улучшения обзора в передней полусфере. Подвижная створка, оснащенная системой аварийного сброса, откидывалась целиком на правый борт, в задней части с боков была прикрыта 6 мм броней и сверху имела 8 мм бронезаголовник. Задняя небронированная часть фонаря имела два окна из плексигласа для обеспечения обзора. Сохранилась копия теоретического чертежа фонаря. Он был разработан 29 мая и утвержден С.В. Ильюшиным 1 июня (21005).

К 1 июля 1943 г. процент неисправных боевых самолетов в ВВС КА удалось понизить до 11,7%. Причем из общего числа небоеспособных самолетов больше всего - 27,4%, приходилось на долю штурмовиков Ил-2.

Особо отметим, что при общем по ВВС КА сокращении процента неисправных самолетов количество не ремонтируемых из-за отсутствия запчастей боевых машин почти не изменилось, а даже возросло. Если по состоянию на 10 марта 1943 г. по этой причине не ремонтировалось 37,9% неисправных самолетов, то на I апреля - 41,3%, на 1 мая - 44,3% и на 1 июня - 46,3%.

Инженеры штурмовых авиаполков и дивизий в своих отчетах указывали, что "большим тормозом в боевой работе" является отсутствие в системе технического снабжения, так называемых "мелочей" (крепежных деталей для силовых узлов шасси, костыльной установки подвески консолей, плоскостей и т.д.). Их приходилось изготавливать в полевых авиаремонтных мастерских ПАРМ-1, на что уходило много времени, так как в большинстве случаев требовалось обеспечить 2-й класс точности обработки деталей и специальную температурную закалку. Отмечалась недостаточно оперативное снабжение частей запчастями и ремонтными групповыми комплектами. По этой причине в частях "практиковалась разделка списанных и ремонтных самолетов на запчасти силами технического состава авиаполков и ПАРМ-1". Предлагалось пересмотреть состав поставляемых промышленностью групповых комплектов Ил-2, поскольку некоторые комплекты были "слишком громоздкими для войны". Кроме этого, требовалось ввести групповые комплекты по отдельным видам полевого ремонта Ил-2: "Практика совер шенно точно определила номенклатуру для восстановления самолета, например, при вынужденных посадках на фюзеляж и т.д.". К сожалению, ничего из этого авиапромышленностью до самого конца войны сделано не было.

Здесь следует учитывать, что обеспеченность запчастями воздушных армий все же была более-менее сносной. Тыловые части снабжались запчастями на порядок хуже. Так, из I605 (!) неисправных самолетов ВВС КА по состоянию на I июня 1943 г., не ремонтируемых только лишь из-за нехватки запчастей, 1298 боевых машин находилось в тыловых военных округах, в том числе: 309 Як-1 и Як-7, 99 ЛаГГ-3, 78 Ла-5, 84 Пе-2 и 444 (!) Ил-2.

Другими словами, в ВВС КА имелись почти две воздушные армии среднего размера, небоеспособные из-за отсутствия запасных частей. В то же время заводы НКАП перенапрягались сверх всякой меры, форсируя выпуск боевых самолетов. Требования ВВС увеличить поставки в оборотный фонд авиамоторов, запасных частей и ремонтных групповых комплектов, что позволяло бы оперативно восстанавливать имевшуюся материальную часть, руководством НКАП игнорировались. Видимо, было проще "гнать план" по самолетам, чем заниматься трудоемким процессом налаживания выпуска "мелочей" (12020).

К 1 июля 1943 ОКБ-240 передало чертежи истребителя Ил с АМ-42 на завод 1 (1784,22).

С 1 июля 1943 г. Заводу (ГС Завод № 456 НКАП, МАП, MB, МОП, MOM, Опытный завод энергетического машиностроения (ОЗЭМ) MOM /г. Химки Московской обл./) поручено освоение сборки Ил-4 из узлов завода № 39 и № 126 и перевооружение самолетов А-20Ж (08.1944 г.). Летом 1946 г. два Ли-2 переоборудованы в минные тральщики Ли- 2МТ. В течение 1944-46 г. профиль завода менялся несколько раз. Строились снаряды «10Х», сюда была передана трофейная документация по «Хеншель-293А-1» (1947 г.) (11982).

1 июля 1943 Ком. ВВС писал письмо N 556023 НКАП А.И.Ш.:

"Прошу Вашего распоряжения директору завода 22 выпускать в счет программы ежемесячно по 30 Пе-2 в варианте разведчика по образцу, отработанному на заводе и оборудованному АК-1, согласно постановлению ГОКО N 2144сс от 6 августа 1942" (1778,229).

1 июля 1943 Ермолаев в письме Нач. НИИ ВВС П.А.Лосюкову указывал, что новый вариант Ер-2 по количеству доставляемых к цели бомб вдвое превосходит Ил-4 и имеет существенные преимущества в скорости полета, как у земли, так и на высоте. Отмечались и недостатки - малая скороподъемность, большая взлетная дистанция, неспособность лететь на одном моторе без потери высоты при массе больше 14200 кг, затруднение рулежки из-за отсутствия регулятора минимальных оборотов, необходимость планирования при посадке (3322,39).

С 1 по 16 июля 1943 на заводе № 19 было поставлено на комиссионное испытание 8 моторов за №№ 8211247, -246, -174, -349, -428, -241, -255, -424. Указанные моторы были сняты с комиссионных испытаний по следующим дефектам: поломка коленвала - 2 мотора, обрыв и трещины гильзы цилиндра - 2 мотора, разрушение ведущей шестерни и поломка зуба сателлита редуктора - 1 мотор, разрушение направляющего аппарата крыльчатки - 1 мотор, обрыв всасывающего клапана - 2 мотора (10723).

К 1 июля 1943 г. процент неисправных боевых самолетов в ВВС КА удалось понизить до 11,7%. Причем из общего числа небоеспособных самолетов больше всего — 27,4% — приходилось на долю штурмовиков Ил-2.

Особо отметим, что при общем по ВВС КА сокращении процента неисправных самолетов количество не ремонтируемых из-за отсутствия запчастей боевых машин почти не изменилось, а даже возросло. Если по состоянию на 10 марта 1943 г. по этой причине не ремонтировалось 37,9% неисправных самолетов, то на 1 апреля — 41,3%, на 1 мая — 44,3% и на 1 июня — 46,3%.

Инженеры штурмовых авиаполков и дивизий в своих отчетах указывали, что «большим тормозом в боевой работе» является отсутствие в системе технического снабжения так называемых «мелочей» (крепежных деталей для силовых узлов шасси, костыльной установки подвески консолей, плоскостей и т.д.). Их приходилось изготавливать в полевых авиаремонтных мастерских ПАРМ-1, на что уходило много времени, так как в большинстве случаев требовалось обеспечить 2-й класс точности обработки деталей и специальную температурную закалку. Отмечалось недостаточно оперативное снабжение частей запчастями и ремонтными групповыми комплектами. По этой причине в частях «практиковалась разделка списанных и ремонтных самолетов на запчасти силами технического состава авиаполков и ПАРМ-1». Предлагалось пересмотреть состав поставляемых промышленностью групповых комплектов Ил-2, поскольку некоторые комплекты были «слишком громоздкими для войны». Кроме этого, требовалось ввести групповые комплекты по отдельным видам полевого ремонта Ил-2: «Практика совершенно точно определила номенклатуру для восстановления самолета, например, при вынужденных посадках на фюзеляж и т.д.». К сожалению, ничего из этого авиапромышленностью до самого конца войны сделано не было.

Здесь следует учитывать, что обеспеченность запчастями воздушных армий все же была более-менее сносной. Тыловые части снабжались запчастями на порядок хуже. Так, из 1605 (!) неисправных самолетов ВВС КА по состоянию на 1 июня 1943 г., не ремонтируемых только лишь из-за нехватки запчастей, 1298 боевых машин находилось в тыловых военных округах, в том числе: 309 Як-1 и Як-7,99 ЛаГГ-3, 78 Ла-5, 84 Пе-2 и 444 (!) Ил-2.

Другими словами, в ВВС КА имелись почти две воздушные армии среднего размера, небоеспособные из-за отсутствия запасных частей. В то же время заводы НКАП перенапрягались сверх всякой меры, форсируя выпуск боевых самолетов. Требования ВВС увеличить поставки в оборотный фонд авиамоторов, запасных частей и ремонтных групповых комплектов, что позволяло бы оперативно восстанавливать имевшуюся материальную часть, руководством НКАП игнорировались. Видимо, было проще «гнать план» по самолетам, чем заниматься трудоемким процессом налаживания выпуска «мелочей».

Здесь стоит затронуть и такой приметный вопрос, как взаимозаменяемость агрегатов самолетов Ил-2, построенных разными заводами.

Теоретически все серийные Ил-2, изготовляемые по одному комплекту чертежей, исходящему от завода № 18, как головного по серийному производству штурмовика, должны быть строго одинаковы. Практически так никогда не было. Имелось десяток причин, которые в своей сумме нарушали этот принцип. Самолеты Ил-2 разных заводов отличались, и притом значительно. Это создавало определенные трудности при организации эксплуатации и ремонта самолетов в строевых частях. Командующим ВВС было даже дано указание комплектовать штурмовые авиачасти и соединения преимущественно самолетами с одного завода (11474,275).

1 июля 1943 г. приказом Яковлева испытания Як-9 М-107 самолета были прекращены «до отработки винтомоторной группы на серийном самолете Як-9». Кроме этого, решили доработать машину с учетом результатов продувок в аэродинамической трубе Т-106 ЦАГИ опытного самолета Як-1М, а также усилить крыло и заменить полотняную обшивку фанерной.

Между тем попытка «устранить» тряску при работе мотора на серийных Як-9 простым перебором планеров самолетов и моторов успехом не увенчалась. Моторы и подмоторные рамы нещадно трясло. Наибольшей амплитуды тряска достигала при оборотах мотора около 2600—2800 об/мин. По характеру колебаний было понятно, что это резонанс. К тому же все моторы работали с перебоями и внезапными остановками, температура воды и масла — выше допустимого предела.

Стало ясно, что установка М-107А на серийный планер быстрого результата не даст. Для успеха требовалось одновременно доработать мотор и внести изменения в конструкцию самолета так, чтобы «увести» резонансные явления из области рабочих оборотов М-107А или ослабить их до уровня, обеспечивающего безопасный полет. Но для этого требовалось время, которого в распоряжении Яковлева не было (17500).

К 1 июля 1943 г. завод № 51 получил макетный мотор М-107А и установил его на ИТП (М-1). Вскоре ожидался летный экземпляр М-107А новой редакции. С новым мотором рассчитывали получить следующие летные данные: максимальная скорость 590 км/ч — у земли и 700 км/ч — на высоте 6200 м, посадочная скорость — 140 км/ч, время подъема на высоту 5000 м — 5,0 мин, скоростная дальность полета на скорости 0,9 максимальной — 725 км (в перегрузку 1000 км). На государственные испытания самолет планировали предъявить к 1 ноября 1943 г.

Однако заместитель наркома авиационной промышленности А. С. Яковлев своим приказом от 13 июля потребовал провести статические испытания ИТП (М-1): «Ввиду того что ранее проведенные статические испытания самолета ИТП с нагрузкой до 67% расчетного значения нагрузки недостаточно по заключению ЦАГИ для суждения об истинной прочности самолета, предлагаю провести полные статические испытания самолета ИТП с нагрузкой до 100% расчетного значения» (17500).

Другие оборонные отрасли:

К 1 июля 1943 г. танки ИС сделали, но даже на этапе изготовления опытного образца возникли трудности, причем там, где их никто не ждал. Так, выяснилось, что 107-мм боеприпасы были сняты с производства еще в начале 1942 г., а возобновлять таковое не позволяет дефицит оборудования (тем более что вместо одного 107-мм выстрела можно было сделать полтора-два калибра 85-мм или три-четыре 76-мм). В имевшихся на складах запасах 107-мм выстрелов преобладали гранаты дореволюционного выпуска и шрапнели, совершенно непригодные не только для борьбы с танками, но и для разрушения полевых укреплений. ИС-4 внезапно оказался разоруженным (11135).

К 1 июля 1943 г. для проведения совместных испытаний, было собрано два танка ИС (с вооружением из 85-мм пушки С-31 и 85-мм пушки Д-5Т), а 19 июля завод отгрузил два танка КВ-1С, причем тот, что нес 85-мм пушку Д-5Т, получил ее вместе с башней третьего танка ИС и таким образом являлся новым изделием, именовавшимся «Объект 239» (11135).

К 1 июля 1943 г. вышел приказ о совместном испытанияи трех танков ИС и двух танков КВ-1С, вооруженных 85-мм пушками, был выполнен почти полностью. Причем изготавливая «Объект 239» ки-ровцы сумели втиснуть башню с погоном 1800-мм на крышу подбашенной коробки танка КВ-1С. Несмотря на то, что этот танк был как бы «незаконным», он выглядел предпочтительнее, чем «Объект 238», так как расширенная башня давала возможность экипажу нормально функционировать в боевом отделении (11135).

1 июля 1943 начались заводские испытания нового танка ИС, изготовленного всего за полтора месяца, и продолжались две недели. Испытания проводились пробегом на маршруте Челябинск-Чебаркуль. С 19 по 23 июля танк ИС подвергся дополнительным испытаниям, в ходе которых состоялся отстрел 85-мм пушки С-31 в тире ЧКЗ.

В отчете по заводским испытаниям отмечалось, что по сравнению с танком КВ-1С новый танк имеет лучшую проходимость и подвижность на местности. По сравнению с танком «Объект 233» новая машина имеет более плавный ход (продольные колебания и раскачивание корпуса значительно меньше) и при той же заправке проходит большие расстояния. При управлении танка водители испытывают меньшие нагрузки. Мотор не перегревался и не выходил из строя, трансмиссия и система очистки воздуха работали нормально.

Вывод по итогам испытаний был в целом положительный. По динамическим качествам ИС превышал показатели не только КВ-85, но и Т-34, оборудованного 4-ск КПП, обзор из танка улучшился как с места командира, так и водителя, утомляемость экипажа снизилась.

Но были отмечены и недостатки: неудачное размещение механика-водителя, высокое расположение педали главного фрикциона, возможность засорения ПМП пылью, отсутствие доступа к ПМП в полевых условиях, повышенный износ зубчатого венца погона башни, плохое уплотнение верхних люков (особенно трансмиссионных), куда могла затечь как вода, так и зажигательная жидкость, отсутствие освещения МТО, вибрация водяного радиатора...

Второй танк проходил заводские испытания с 22 по 30 июля 1943 пив целом подтвердил итоги, сделанные по результатам испытаний первого.

Из-за срочности задания полигонные испытания двух танков ИС и одного КВ-85 («Объект 238'», как уже говорилось, был снят с испытаний) проходили с 2 по 15 августа. В ходе их танк ИС № 1 прошел 866 км, № 2 — свыше 600 км, КВ-85 - 285 км.

Совместные испытания артсистем С-31 и Д-5Т показали, что по основным параметрам (точность стрельбы и кучность на дистанции 500-600 м) они аналогичны, но последняя имеет ряд преимуществ, связанных с меньшей высотой линии огня, удобстве обслуживания и меньшей вибрацией артсистемы (это сказывалось при стрельбе на расстоянии свыше 1000 м). Больше понравилась пушка Д-5Т меньшей массой и отсутствием дополнительных грузов для уравновешивания ствола, простотой в обслуживании.

Однако попытка пробить 102-мм броню танка «Тигр» под углом 30° на расстоянии 500 м не удалось ни из пушки Д-5Т, ни из С-31. Даже на расстоянии 100 м пробитие получалось «неполноценным», тогда как проба бортовой брони была легко пронизана с 600 м. Проверочные расчеты НИИ-48 подтвердили, что существующим бронебойным снарядом указанные орудия под углом 30° могут пробить броню указанной твердости на расстоянии 100 м толщиной лишь 97^98 мм, а на дистанции 600 м - 88 мм. Тем не менее, это был очень многообещающий результат.

По итогам испытаний Государственная комиссия рекомендовала танк ИС для принятия на вооружение со следующими доработками:

1. Ввести гидравлический механизм поворота башни по типу примененных на американском танке М4А2.

2. Дополнить командирскую башенку зенитной турелью.

3. Предусмотреть возможность перевооружения танка ИС 100-мм и 122-мм пушками.

4. Предусмотреть возможность дополнения вооружения танка казнозарядным 50-мм минометом для самообороны танка от пехоты противника.

5. Отработать конструкцию ломающегося прицела «немецкого типа».

6. Предусмотреть возможность размещения командира справа от орудия, а заряжающего слева («под правую руку»).

7. Изготовить и испытать башню и корпус танка из брони высокой твердости с сохранением толщин.

8. Спроектировать и испытать на танке ИС двухтактный дизельный двигатель мощностью 800 л.с.

9. Испытать гусеничные цепи с резинометаллическими

сайлент-блоками американского типа (11135).

1 июля 1943 г. была подготовлена ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ТАНКОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНИКУ ГБТУ КА ПО ВОПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА БТ и МВ ЗАПАДНОГО ФРОНТА

Докладываю по вопросу предложений начальника штаба БТ и МВ Зап. фронта гвардии полковника т. Омелюстного в части мероприятий по улучшению использования танкового оружия в Отечественной войне.

1. Установить на танках КВ и Т-34 зеркальные перископы для стрелка радиста с целью улучшения наблюдения за полем боя.

На танках КВ-1с между стрелком радистом и механиком водителем устанавливается зеркальный перископ, пользуясь которым стрелок радист может наблюдать за полем боя помимо наблюдения через диоптр пулемета. Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос об установке у стрелка радиста танков КВ-1с и Т-34 телескопического прицела ППУ-8 с полем зрения равным 26° - 28°.

2. На танке Т-34 для придания пулемету угла склонения и быстроты действия с ним изменить пружину входного люка радиста за счет уменьшения ее кривой поверхности.

На танке Т-34 входного люка радиста не имеется.

На танке КВ-1с уравновешивающее устройство ограничивало угол снижения пулемета радиста, в 1942 г. конструкция его была изменена и в настоящее время пулемет радиста имеет достаточный угол снижения. Кроме того, в настоящее время на Кировском заводе изготовляется опытный образец нового люка радиста, испытания которого в ближайшее время будут проводиться.

3. На танке Т-60 на кожухе пушки «Швак» установить звенеотражатель для устранения задержки при стрельбе в результате попаданий звеньев под ленту.

Танк Т-60 с производства в 1941 г. снят и произвести установку звенеотражателей на танках Т-60, имеющихся в войсках, считаю нецелесообразным.

4. В танке Т-70 заменить прицел ТОП прицелом ТМФ. Прицел ТОП устанавливается только на танках Т-70 первого выпуска, в настоящее время на танке Т-70 устанавливается прицел ТМФ.

5. Укладку снарядов вместо кассетной заменить ящичной в целях ускорения заряжения и обеспечения сбора стреляных гильз.

На танке Т-34 снаряды укладываются в ящики.

На танке КВ-1с укладка снарядов производится в кассеты.

Ящичная укладка дает некоторое ускорение заряжающему, но зато при кассетной укладке снаряды лучше предохранены от пыли и грязи, и значительно облегчается доступ к тягам управления, проходящим по днищу танка.

Сбор стреляных гильз при ящичной укладке по сравнению с кассетной практически не облегчается, так как в полевых условиях стреляные гильзы в укладку не укладываются, а складываются на полу боевого отделения танка.

Замену кассетной укладки на ящичную на танке КВ-1с в настоящее время считаю нецелесообразным.

Что касается пунктов:

7. В английских танках разгрузить боевое отделение путем выноса 4-5 коробок пулеметных лент в отделение управления;

8. Отсутствие достаточной вентиляции боевого отделения американских танков, то ввиду отсутствия конкретных указаний, на каких типах танков эти недостатки имеют место, и, кроме того, такое предложение поступило впервые и требует проверки, какое-либо заключение по этим предложениям сделать не представляется возможным. Проведенные испытания американских танков отстрелом показали вполне удовлетворительную вентиляцию боевого отделения.

Начальник танкового управления ГБТУ КА инженер-полковник Афонин

Зам. начальника 6 отдела ТУ ГБТУ КА инженер-майор Ворошилов

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355а. Д. 3606. Л. 81-82. Подлинник (11403).

1 июля 1943 года для выяснения ситуации осмотр прибывшей техники провела специально созданная комиссия в составе: заместитель командующего бронетанковыми и механизированными войсками генерал-лейтенант Таранович, заместитель начальника управления самоходной артиллерии (УСА) ГБТУ КА полковник Рупышев, начальник 1-го отдела УСА ГБТУ КА инженер-майор Пестов, военпред ГБТУ КА на заводе № 37 капитан Ворогушин, помощник военпреда инженер-капитан Шитов.

Они осмотрели трофейные танки и самоходки в следующих местах:

а), находящиеся на территории завода № 37–99 штук;

б), находящиеся на территории, прилегающей к заводу № 37–48 штук;

в), находящиеся на территории станции Черкизово, разгруженные с железнодорожных платформ в количестве — 100 штук;

г), прибывшие с фронтов и находящиеся на железнодорожных платформах — 21 штука;

д), кроме Т-3 и «Артштурм» на платформах имелась ещё 21 машина различных марок.

Состояние танков было следующим:

«а). Машины разгруженные, в количестве 190 штук.

Состояние машин

| Тип машин | Общее количество | Состояние машин | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| Т-3 и „Артштурм“ | 190 | Машины укомплектованы основными агрегатами и механизмами | Годны к ремонту и переделке на СУ-76И |
| Т-3 и „Артштурм“ | 57 | Машины горелые, со взорвавшимся частично боекомплектом и снарядными поражениями, выведены из строя основные агрегаты и механизмы, а на некоторых машинах нет основных механизмов и агрегатов, как то: двигатель, коробка, ходовая часть и т. д. | К ремонту негодные, подлежат списанию с использованием агрегатов и деталей на запасные части, необходимые при ремонте а заводе и укомплектовке ЗИПов. |

б). Машины, находящиеся на железнодорожных платформах.

| Тип машин | Общее количество | Состояние машин | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| Т-3 и „Артштурм“ | 1 | Машина укомплектована основными агрегатами | Годна к ремонту и подлежит разгрузке |
| Т-3 и „Артштурм“ | 20 | Основные агрегаты и механизмы машин совершенно выведены из строя пожаром внутри, взрывами боекомплектов и снарядными поражениями. На машинах, не подвергшихся действию огня, отсутствуют основные агрегаты: мотор, коробка перемены передач, приводы управления, ходовая часть. Корпуса машин пробиты снарядами или имеют отпуск брони о действия огня. | Машины подлежат отправке в металлолом как негодные к восстановлению и переделке под СУ-76И. Разборка их на запасные части нецелесообразна по затратам рабочей силы и времени. |
| Г-4 | 7 | Машины частично годные к ремонту, частично годные к разборке на запчасти | Подлежат переправке на другие рембазы и заводы, занимающиеся их восстановлением |
| Т-34 | 4 |  |  |
| БТ-5 | 1 |  |  |
| „Валентайн“ | 1 |  |  |
| СУТ-2 | 4 |  |  |
| 38Т | 2 |  |  |
| Т-37 | 1 |  |  |
| Т-60 | 1 |  |  |

Общие замечания.

А). На все машины в количестве 57 шт., уже разгруженные и по своему техническому со стоянию непригодные к ремонту и переделке на СУ-76И, имеются акты технического осмотра за подписями представителя завода № 37 и военпреда ГБТУ КА на заводе с заключением об их списании.

Б). В связи с невозможностью восстановить машины и переделать их на СУ-76И и для получения необходимого количества запчастей для ремонта и укомплектования формируемых артиллерийских полков, заключение военпреда о списании машин является вполне правильным и целесообразным.

В). Решение военного представителя ГБТУ КА на заводе № 37 о рассортировке прибывшего в адрес завода № 37 ремонтного фонда машин Т-3 и „Артштурм“ и переадресовке части из них в металлолом без разгрузки железнодорожных платформ, является правильным, так как уменьшается вынужденный простой подвижного состава на станции и, кроме того, разгрузка, транспортировка и разборка машин на заводе с целью использования имеющегося на них незначительного количества годных частей (не дефицитных), является нерентабельной.

Выводы.

1. Рассортировку и переадресовку приходящих в адрес завода машин, производимую военпредом, считать правильной.

2. Для ускорения решений по списанию трофейных машин в дальнейшем целесообразно создать комиссию в составе:

1). Представителя УСА ГБТУ КА;

2). Военпреда ГБТУ КА на заводе № 37;

3). Представителя завода № 37.

Подписи» (12688).

1 июля 1943 года начальник ГАУ генерал-полковник Яковлев предлагал выпустить пробную партию тракторов АТЗ-НАТИ. Но к тому моменту уже началось производство куда более совершенного тягача Я-11, который явно превосходил алтайского конкурента. На этом его история и закончилась (17461).

1 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3661 О плане производства запасных частей к тракторам и о материально-техническом обеспечении его в III квартале 1943 г. на заводах Наркомсредмаша.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 129, лл. 74-82, 83-89 (11012).

1 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3662 О реорганизации Кемеровского энергокомбината в районное управление энергетического хозяйства.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 129, лл. 90-92, 93-94 (11012).

1 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3663 О мероприятиях по обеспечению Саратовской ТЭЦ НКЭС сланцами.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 129, лл. 95-96, 97 (11012).

1 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3664 О подготовке инженерно-технических кадров для предприятий Наркомата боеприпасов.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 129, лл. 98-100, 101-103 (11012).

1 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3665 О строительстве узкоколейной железной дороги от разъезда Дебрянский до Арнишицы. (7118, 104).

1 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3666 Об общем плане перевозок народнохозяйственных и воинских грузов по железнодорожному и водному транспорту на июль 1943 года. (7118, 105).

1 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3667 Об обеспечении железных дорог дровами в июле 1943 года. (7118, 106-107,108).

1 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3668 О подготовке и проведении снегоборьбы на железнодорожном транспорте в зиму 1943-1944 гг. (7118, 109-112).

Не ранее 1 июля – не позднее 23 июля 1943 г.2:

Записка И.В. Курчатова

«Состояние работ по урану на 1.VII 1943»1

Совершенно секретно

Работа по проблеме урана полностью приостановилась у нас в Союзе с началом Отечественной войны. К этому времени были рассмотрены следующие возможные схемы решения проблемы:

а) блок обычного металлического урана,

б) блок металлического урана-235,

в) смесь обычного урана с водой,

г) смесь обогащенного (легким изотопом) урана с водой,

д) смесь обычного урана с тяжелой водой,

е) смесь обычного урана с углеродом.

Первые две схемы – а) и б) – основывались на использовании быстрых нейтронов; выделение энергии должно было, в связи с этим, протекать в этих системах за очень малые промежутки времени и приводить к взрыву. Эти схемы являются, следовательно, схемами возможного осуществления ядерной бомбы.

Последующие четыре схемы – в), г), д) и е) – основывались на использовании медленных нейтронов, выделение энергии должно было бы протекать в них за большие промежутки времени и иметь характер «горения». Эти схемы являются схемами возможного осуществления ядерного котла.

На основании экспериментальных данных и теоретических расчетов физики Советского Союза пришли в 1941 г. к заключению, что только две системы: а) блок металлического урана-2353, г) смесь обогащенного (легким изотопом) урана с водой могут привести к развитию лавинного процесса и выделению энергии; остальные четыре схемы не эффективны и не могут дать положительных результатов.

Обе считавшиеся реализуемыми схемы были связаны с необходимостью изменения состава обычного урана, обогащения его ураном-235, содержащимся в виде примеси в количестве, меньшем 1%, или даже полным выделением этого вещества. В том случае, если бы такая задача была решена, было бы возможно при помощи схемы а) осуществить ядерную бомбу, а при помощи схемы г) – ядерный котел.

Выделение урана-235 или даже частичное обогащение этим веществом обычного урана, состоящего, главным образом, из урана-238, связано с громадными техническими трудностями. Уран-235 и уран-238 обладают почти тождественно одинаковыми физическими и химическими свойствами, и поэтому задача их разделения может быть решена только в результате широко поставленной научной и научно-технической работы по разделению изотопов.

В 1943 г. работа по проблеме урана в СССР возобновилась и уже сейчас привела к радикальным изменениям наших взглядов на пути решения всей проблемы в целом.

Выяснились новые возможности:

1) возможность осуществления ядерного котла из обычного металлического урана, обычного урана и тяжелой воды и смеси из обычного урана и углерода;

2) возможность осуществления ядерной бомбы из эка-осмия – продукта, образовывающегося в урановом котле.

Далее мы подробно обсудим эти возможности, а сейчас хотим отметить вытекающие из этих возможностей очень важные для всей проблемы следствия.

Из сказанного выше следует, что осуществление ядерного котла не обязательно требует разделения изотопов урана и что, используя продукты котла, можно сделать ядерную бомбу4. Таким образом, оказывается возможным решать проблему котла и бомбы, минуя задачу разделения изотопов.

1. Возможность осуществления ядерного котла из обычного

металлического урана на смеси из обычного урана с тяжелой водой

и на смеси из обычного урана и углерода

а) Возможность осуществления ядерного котла из обычного металлического урана. Еще в 1940 г. я высказывал, в противоположность мнению Харитона и Зельдовича, мысль о том, что в большой массе металлического урана не исключена возможность нарастания лавинного процесса. В расчетах Зельдовича и Харитона допускалось, что нейтрон, испытав акт неупругого рассеяния, настолько сильно теряет свою энергию, что далее уже не способен вызывать деления, и поэтому не должен учитываться. На самом же деле это неверно. Испытав неупругое рассеяние даже с большой потерей энергии, нейтрон все же может быть эффективным, вызывая деление находящегося, хотя и в небольших количествах, в обычном уране изотопа урана-235.

В 1940 г. вопрос не был исследован далее, так как мы не располагали данными о вероятности деления урана-235 нейтронами с энергией в несколько сотен тысяч электронвольт, энергией, которой обладает нейтрон после неупругого рассеяния.

Согласно английским данным, полученным Лабораторией № 2 в 1943 г., вероятность деления урана-235 такими нейтронами достигает довольно высоких значений, и поэтому мной было поручено т. Харитону и т. Зельдовичу выполнить специальный расчет для цепной реакции в металлическом уране, расчет, в котором было бы учтено влияние на ход развития в лавине наличия

в обычном уране изотопа урана-235.

Расчет был выполнен в мае-июне 1943 г. и показал, что развитие лавины возможно даже в не очень больших массах чистого металлического урана (от 10 до 50 тонн в разных предположениях).

Ввиду того что концентрация атомов урана-235 очень мала в обычном уране, нейтроны, возникшие при делении, будут довольно долго (около 10-7 сек) странствовать в массе урана, раньше, чем смогут встретиться с ура-ном-235, вызывая его деление. Поэтому развитие лавины в этой системе приведет к «горению», а не «взрыву» всей массы.

В расчете Харитона и Зельдовича было, по моему предложению, принято, что поглощение5 ураном-238 нейтронов с энергией в несколько сотен тысяч электронвольт имеет весьма малую вероятность. Соответствующее сечение .с взято равным 10-27 см2. Возможно, что на самом деле оно несколько выше, и тогда или потребуется большее количество урана для осуществления котла, или вообще котел не будет работать.

Из сказанного видно, что на данной стадии работ Лаборатории № 2 еще нельзя уверенно сказать, что возможно осуществление котла из чистого металлического урана, но нельзя вместе с тем, как это делалось раньше у нас и как это делается сейчас за границей, считать исключенной эту возможность.

б) Возможность осуществления ядерного котла на смеси из обычного урана и тяжелой воды и на смеси из обычного урана и углерода. Из английских и американских материалов нам стало известно, что обе эти смеси дают возможность развития лавинного процесса и могут быть использованы для осуществления соответствующих котлов.

Эксперименты, произведенные в Англии и Америке по этим системам, гораздо шире, чем те, которые были выполнены в СССР до войны, или были известны по опубликованным в литературе материалам.

В СССР нет и не было больших количеств тяжелой воды (сейчас мы располагаем одним килограммом этого вещества, полученного в 1939 г. из Норвегии), и поэтому опыты со смесью урана и тяжелой воды у нас не производились.

Заключения об этой смеси делались на основании пересчетных данных для смеси из урана и простой воды. Те данные, которыми мы располагали по этой последней системе, также нельзя считать вполне надежными, так как ряд самых существенных, характеризующих эту систему величин (число вторичных нейтронов, сопровождающих деление, часть (.) нейтронов, приходящих в область тепловых скоростей через область резонансного поглощения), не был определен в СССР (из-за отсутствия до войны в соответствующих лабораториях достаточного количества солей урана), а принимался равным величинам, указанным Жолио (Франция).

Опыты со смесью обычного урана с углеродом в СССР также не производились из-за того, что пересчеты Харитона и Зельдовича, сделанные для этой смеси по данным для системы из обычного урана и простой воды, приводили к требованию очень малого поглощения тепловых нейтронов углеродом, делавшему весьма маловероятной возможность развития лавины в уран-углеродном котле.

На совершенно иной стадии находится сейчас за границей изучение смесей из обычного урана с тяжелой водой и углеродом.

Из английских материалов стало известным, что весь мировой запас тяжелой воды (180 кг) находится в распоряжении Англии и был использован Хальбаном и Коварским для опытов с ураном. Хальбан и Коварский показали, что число вторичных нейтронов, оказывающихся эффективными для последующего деления (т.е. произведение по принятым во второй части нашей докладной записки обозначениям), в этой системе больше 1, и доказали тем самым возможность осуществления котла на смеси «уран – тяжелая вода» путем прямого опыта.

Смесь урана с углеродом очень подробно изучалась американскими физиками в Чикаго во главе со знаменитым Ферми. Было построено несколько опытным котлов из чистой окиси урана и графита (весом до 2 тонн) и показано, что число (...) вторичных нейтронов, оказывающихся эффективными для последующего деления, в этой системе больше 1 (равно 1,07).

Тем самым в Америке была доказана возможность осуществления котла из смеси урана и графита.

В ближайшем будущем в Америке намечено осуществление котла из 500 тонн графита и 50 тонн урана для окончательной проверки данных, полученных с опытными котлами.

Запроектированный в Америке котел будет состоять из блоков чистого металлического урана, весом около одной тонны каждый, расположенных внутри6 массы урана на расстоянии друг от друга, равном 20 см. Такое расположение урана, как указано в полученных из Америки материалах, более выгодно, чем равномерное распределение его в виде порошка по объему графита, так как в последнем случае потери нейтронов из-за поглощения ураном-238 в резонансной области больше, чем в первом.

Как видим,6 отрицательным заключениям советских ученых, сделанным в 1941 г. на основании пересчетов, заграничная наука противопоставила в 1943 г. положительные заключения по системам «обычный уран – тяжелая вода» и «обычный уран – углерод», основывающиеся на результатах большой и серьезной экспериментальной работы.

Поэтому есть все основания: 1) полагать, что положительные заключения о развитии лавины в смесях «уран – тяжелая вода» и «уран – углерод», сделанные в Америке и Англии, являются более правильными, чем наши прежние отрицательные заключения, и 2) считать осуществимой работу котлов на этих смесях.

Не представляется пока возможным точно определить те источники неточностей, которые привели советскую науку к неверным заключениям по рассматриваемым в данном разделе системам. Найти же эти неточности совершенно необходимо, если мы хотим гарантировать себя от возможности оказаться на неверном пути развития всей работы в целом из-за ложной информации или ошибок, сделанных в научном исследовании за границей.

На основе проведенной т. Флёровым в Лабор[атории] № 2 теоретической работы кажется весьма вероятным, что допущенные неточности могут быть связаны, в первую очередь, с неправильным значением указанного Жолио коэффициента ., характеризующего долю поглощаемых ураном-238 нейтронов в резонансной области. Тов. Флёров разработал сейчас новый, более точный, метод определения этого коэффициента и приступил сейчас к экспериментальным исследованиям в этом направлении.

Наряду с этим Лаборатория № 2 сейчас проводит работу по изучению смеси из обычного урана с углеродом. Зельдович и Харитон произвели расчеты, имевшие целью выяснить преимущества расположения урана в виде блоков, а не равномерного его распределения по объему графита, подтвердили правильность американских утверждений и работают сейчас над вопросом об оптимальных размерах блоков и наивыгоднейшем расстоянии между ними.

По поручению Лаборатории №2 проф[ессор] Спицын выяснил, что единственной формой углерода, пригодной для осуществления котла (углерод должен быть очень чистым и не содержать даже в ничтожных количествах ряда сильно поглощающих нейтроны примесей), является искусственный графит.

Лаборатория получила образцы искусственного графита с заводов, на которых он изготовляется, и занята выяснением степени его чистоты.

Лаборатория наметила построить опытный котел с весом графита 10 тонн и окисью урана в 1 тонну для проверки и уточнения американских данных7.

Запроектированные размеры опытного котла лимитируются количеством урана. В ближайшее время Лаборатория будет иметь 250 кг окиси урана, направленной в июне с завода «В», выдающего в данный момент около 350 кг этого вещества в месяц. К сентябрю, когда намечено осуществить котел, мы сможем иметь, таким образом, около одной тонны окиси.

Уран-графитовый котел представляет, по-видимому, проще всего технически осуществимый вариант решения проблемы. Его недостатком является необходимость располагать большими количествами урана (до 100 тонн).

Ежегодная мировая добыча урана (без США) составляла в 1939 г. 300 тонн (в дальнейшем она, вероятно, увеличилась), и в данный момент Америка, Англия, а вероятно, и Германия имеют возможность изготовить хотя бы по одному уран-графитовому котлу и попытаться использовать его для производства эка-осмиевых бомб.

У нас нет таких запасов урана и пока не предусматривается накопление их в таких больших количествах. Решением ГОКО, принятым в конце 1942 г., намечено производство 2 тонн солей урана в 1943 г. и 10 тонн ежегодно в последующие годы. Таким образом, только через 5-10 лет будут сосредоточены запасы урана, достаточные для пуска в ход уран-графитового котла в нашей стране, а следует ожидать, что за границей (если не встретится каких-либо непредвиденных осложнений и верны все содержащиеся в полученных из Америки материалах данные) эта система будет осуществлена в конце 1943 – начале 1944 гг.

2. Возможность осуществления ядерной бомбы из эка-осмия – продукта, образовывающегося в результате превращений в урановом котле

В любом котле, содержащем обычный уран, полезно используется, вызывая деление урана-235, лишь некоторая часть всех вторичных нейтронов. Остальные нейтроны поглощаются ураном-238, не вызывая деления.

Ранее у нас в Советском Союзе не учитывались те последствия, к которым ведет это паразитное поглощение.

По некоторым замечаниям, разбросанным в английском материале, опубликованным в 1941 г. 6 исследованиям Мак-Миллана и работе Бора-Уилера мне удалось восстановить весьма важную возможную схему использования поглощения нейтронов ураном-238 в урановом котле для создания ядерной бомбы. В последующем был получен дополнительный материал из Америки, не только подтвердивший предположенную схему, но и содержащий ряд новых, весьма существенных данных по этому вопросу.

Рассмотрим подробнее судьбу поглотившего нейтрон ядра урана-238.

Возникающее в результате такого поглощения ядро урана-239 неустойчиво и, испуская электроны, превращается (с периодом полураспада в 23 минуты) в 93-й элемент – эка-рений-239. Это ядро также неустойчиво и, в свою очередь, испуская электроны, превращается (с периодом полураспада в 2,3 дня) в 94-й элемент – эка-осмий-239. Дальнейший ход превращений этого ряда элементов стал известен только в самое последнее время. Оказалось, что, хотя эка-осмий-239 также является радиоактивным элементом и превращается, испуская .-частицы, в уран-235, период полураспада его настолько велик, что этим превращением можно полностью пренебречь.

Таким образом, мы видим, что во всяком работающем урановом котле в результате паразитного поглощения нейтронов ураном-238 образовывается и накапливается эка-осмий-239.

На основе теоретических данных можно утверждать, что характеристики эка-осмия-239, по отношению к взаимодействию с нейтронами, должны быть такими же, как и для урана-235. Этот вывод в действительности подтверждается измерениями американских физиков, установивших, что деление эка-осмия-239, так же как и деление урана-235, вызывается медленными нейтронами. Если допустить это подобие в свойствах урана-235 и эка-осмия-239, то все выводы о возможности создания бомбы из блока урана-235 будут справедливыми и для блока эка-осмия-239 и, следовательно, в работающем урановом котле будет непрерывно накапливаться материал для ядерных бомб.

Ввиду того что химические свойства эка-осмия отличаются от химических свойств урана, возможно выделить его из окиси рабочей смеси в котле, не прибегая к тем сложным методам разделения изотопов, которые необходимо применять для выделения из обычного урана его изотопа – урана-235.

Конечно, сейчас нельзя утверждать с абсолютной достоверностью, что блок приемлемых размеров из металлического эка-осмия решит задачу создания ядерной бомбы. Но с абсолютной достоверностью этого нельзя утверждать и для блока из металлического урана-235. Теоретическое же предвидение несколько более благоприятно для плутония, чем для урана-235 *.

В заключение мы приводим схемы «котла» и «бомбы», которые считались возможными в СССР в 1941 г. и к моменту окончания этой докладной записки.

сноски 8 9 Пояснения к таблице: Красной чертой окантованы варианты, требующие разделения изотопов урана; синей чертой окантованы варианты, требующие разделения изотопов воды.

Экземпляр единственный. Черн[овик] у т. Васина.

АП РФ. Ф.93, д.3(43), л.38–49об. Автограф.

1 Заголовок документа вписан от руки карандашом, возможно, М.Г. Первухиным. Адресат в документе не указан, автор установлен по почерку. Подчеркивания, сделанные, вероятно, М.Г. Первухиным, не оговариваются. Возможно, что этот документ – первый вариант докладной записки в ГКО или материал для ее подготовки. Докладная записка – см. документ № 174.

2 Датируется по заголовку документа, регистрационному штампу, в котором указан месяц и год, и дате подготовки второго варианта документа.

3 Напротив пункта помета (возможно, М.Г. Первухина): изотоп.

4 Здесь и далее выделено автором.

5 Далее одно слово вписано автором над строкой.

6 Далее так в документе; описка автора, следует: графита. Вероятно, М.Г. Первухиным вписано от руки над строкой: графита?

7 Реактор Ф-1 (первый в СССР и Европе) был построен и пущен в Лаборатории № 2 в декабре 1946 г. Подробнее см.: И.Ф. Жежерун. Строительство и пуск первого в Советском Союзе атомного реактора.–М.: Атомиздат. 1978; А. Круглов. Как создавалась атомная промышленность в СССР.–М.: ЦНИИатоминформ. 1995. С. 42–52.

8 В таблице окантовано автором синим карандашом.

9 В таблице окантовано автором красным карандашом (11323).

1 июля 1943 Адмиралтейцы закончили установку подкреплений под артиллерийские системы на канонерской лодке "Ока" (10671).

Армия:

1 июля в 1943 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 1 июля на фронте ничего существенного не произошло.

На Западном фронте происходила редкая артиллерийская перестрелка. Подразделение, где командиром капитан Ломсадзе, предприняло разведку боем. Ночью сапёры проделали проходы в минных полях и проволочных заграждениях противника.На рассвете, после огневого налёта артиллерии на вражеские позиции, разведчики переправились через реку и ворвались в немецкие траншеи. Отделение старшего сержанта Косачёва окружило вражеский дзот, взорвало его гранатами и захватило пленных. Отделение старшего сержанта Самарина окружило другой дзот. Немцы закрыли амбразуры стальными ставнями. Тогда сержант Самарин влез на дзот и бросил в трубу противотанковую гранату. Старший сержант Мизаев взорвал землянку, где находился пункт связи, а сержант Сатков уничтожил станковый пулемёт вместе с расчётом. Всего наши бойцы истребили более 100 гитлеровцев, уничтожили орудие, 3 миномёта, захватили трофеи и пленных.

Западнее Ростова-на-Дону 9 немецких бомбардировщиков под прикрытием 3 истребителей пытались совершить налёт на прифронтовой населённый пункт. Лётчики Н-ской части вылетели на перехват вражеских самолётов и вступили с ними в бой. В воздушном бою наши лётчики сбили 5 бомбардировщиков и 2 немецких истребителя.

На одном участке Волховского фронта немцы предприняли разведку боем. Наши подразделения встретили противника метким ружейно-пулемётным огнём. Не достигнув переднего края советской обороны, гитлеровцы были вынуждены отступить. На поле боя осталось несколько десятков вражеских трупов.

Лейтенант т. Ходульно огнём из противотанкового ружья сбил немецкий самолёт-корректировщик.

На одном участке Ленинградского фронта немецкие бомбардировщики атаковали советский бронепоезд. Зенитчики открыли огонь и сбили два вражеских самолёта. Остальные самолёты противника беспорядочно сбросили бомбы далеко от цели.

Отряд украинских партизан из засады обстрелял вражескую автоколонну. Убито 70 немецких солдат и 4 офицера. Сожжены автобус и несколько автомашин.

Партизанский отряд, действующий в Могилёвской области, разгромил первую роту 13 немецкого полицейского полка «СС». Среди убитых гитлеровцев оказался командир роты капитан Ганс Эрике. У него найдено «Приложение к приказу № 9 по батальону оборьбе с партизанами».

В разделе приказа, озаглавленном «Прочёсывание деревень», говорится:

«а) Если жители поддерживают партизан, следует захватить их, доставить в лагери рейхсфюрера «СС» или обергруппенфюрера «СС» Заукеля.

б) Если для задержания и отправки нет времени, жителей следует полностью уничтожить...»

Приведённый выше документ лишний раз показывает, что немецкое командование всвоих приказах предписывает офицерам творить расправу над мирными жителями, угонять их на каторгу или поголовно уничтожать. Любому фашистскому бандиту этим приказом дано право совершать любые злодеяния над мирными и ни в чём неповинными жителями временно оккупированных немцами советских районов. Но пусть помнят подлые убийцы стариков, женщин и детей, что они ответят за все свои преступления. Никто из фашистских бандитов не избежит ответственности, никто из них не уйдёт от суровой кары.

В Северной Фессалии греческие партизаны разгромили крупный немецкий отряд и захватила большие трофеи. В ущелье юго-западнее Трикалы партизаны вели ожесточённый бой с итальянцами и уничтожили свыше 200 оккупантов. В районе Пинда патриоты совершили налёт на вражеский гарнизон. В завязавшейся схватке убито и ранено 55 солдат противника. Несколько десятков итальянских солдат захвачено в плен. В результате активных действий партизан нарушено железнодорожное движение на линии Афины—Салоники. Патриоты, действующие на вооружённых рыболовных судах, потопили несколько немецких транспортов с военными грузами.» (14939).

1 июля в 1943 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 1 июля на фронте существенных изменений не произошло.

На одном участке Западного фронта наши артиллеристы и миномётчики произвели огневой налёт на позиции противника, уничтожили 3 немецких артиллерийских батареи, несколько пулемётов и разрушили 19 блиндажей. Когда вражеские огневые точки были подавлены, советские разведчики с нескольких направлений одновременно атаковали укреплённый пункт обороны противника. В завязавшемся бою немцы потеряли убитыми 70 и ранеными до 130 солдат и офицеров. Разведчики захватили пленных и трофеи. На остальных участках фронта велась редкая артиллерийская и ружейно-пулемётная перестрелка.

На одном участке Калининского фронта несколько дней назад гвардейцы части, которой командует т. Карапетян, атаковали укреплённую немцами высоту. Эту высоту, имеющую важное значение, противник превратил в сильно укреплённый пункт обороны с развитой системой траншей, ходов сообщения, окопов и дзотов. Подступы к высоте были прикрыты сетью минных полей и проволочными заграждениями. Стремительным ударом гвардейцы захватили высоту и закрепились на ней. Пытаясь восстановить положение, противник в течение последующих шести дней 23 раза переходил в атаки. Гвардейцы отбили все контратаки противника и продолжают удерживать захваченные ими позиции. За это время наши бойцы уничтожили более 600 немецких солдат и офицеров и взяли пленных. Захвачено у противника 13 пулемётов, 11 миномётов, 110 винтовок, 18 автоматов, 5 стереотруб, 2 радиостанции и другие трофеи.

В районе Лисичанска наши артиллеристы сожгли немецкий танк, обстреливавший, советские позиции. Кроме того, советские артиллеристы разрушили 3 дзота и 2 блиндажа, рассеяли роту гитлеровцев и взорвали склад боеприпасов противника.

Западнее Ростова-на-Дону артиллеристы подразделения, где командиром тов. Богуш, уничтожили 4 немецких пулемётных дзота вместе с их гарнизонами. Снайпер Михаил Баринов заметил двух немецких солдат, конвоировавших женщин. Тов. Баринов двумя выстрелами уничтожил обоих немецких конвоиров. Женщины разбежались.

На Карельском фронте гвардейцы-сапёры из подразделения, где командиром т. Синицкий, проникли в глубокий тыл противника и заминировали шоссейную дорогу ,ведущую к линии фронта. Старший сержант Осипов увидел колонну легковых автомашин. При помощи управляемого фугаса он подорвал две машины с офицерами. Уцелевших во время взрыва немцев сапёры застрелили из автоматов. Другие группы сапёров уничтожили ещё две автомашины и несколько десятков немцев.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Винницкой области, организовал крушение немецкого воинского поезда, следовавшего к линии фронта. Паровоз и 26 вагонов упали с высокой насыпи и разбились. Партизаны отряда имени Дзержинского сожгли три моста на шоссейной дороге и взорвали 500 метров железнодорожного пути.

Немецко-фашистские мерзавцы истребляют мирных жителей советских сёл и городов. В деревне Блужский Бор, Минской области, гитлеровцы убили 19 стариков, женщин и детей, в том числе 60-летнего старика Проновича, его жену и дочь, учительницу вместе с грудным ребёнком и двухлетним сыном. Недавно немецкие бандиты ворвались в деревню Маковье, арестовали 112 человек, заперли их в сарай и живьём сожгли ни в чём не повинных мирных жителей.

Болгарская газета «Днесь» 24 июня поместила на первой странице фотографию старика и молодой девушки, осматривающих убранный лён. Редакция снабдила фотографию заголовком «Урожай на Украине» и подписью: «Германское правительство ввело на оккупированной территории новый порядок. Русский крестьянин со своим семейством радуется своему богатству и обильному урожаю».

Редакция газеты «Днесь» неспроста умолчала о том, в каком оккупированном районе Украины выращен и собран урожай льна, и не назвала имени и фамилии этого крестьянина. Мелкотравчатые жулики из болгарской газеты, помещая фотоснимок и подпись к нему, совершили очередной подлог. На фотографии, помещённой в газете, изображены бригадир льноводческой бригады сельскохозяйственной артели «Совет», Сернурского района, Марийской автономной советской республики, 65-летний колхозник Леонид Максимович Лаптев со своей помощницей колхозницей Тоней Вершининой, осматривающие богатый колхозный урожай льна.. Снимок этот сделан ещёдо войны и вошёл в альбом фотографий, разосланный в своё время за границу. Продавшиеся немцам литературные жулики из редакции газеты «Днесь» извлекли эту старую фотографию, показывающую рост благосостояния советского села, приспособили её для грязных клеветнических целей и... оскандалились на весь мир. Они пойманы за руку, пойманы с поличным.» (14939).

На 1 июля 1943 г. в боях участвовало: с советской стороны — 10252 самолетов, а с германской — 2980.

По июль 1943 г. с ноября 1942 г. количество самолетов в действующей армии возросло вдвое.

В 1943 г. были выпущены 35003 крылатые машины, в том числе 29818 боевых. Тем самым удалось превзойти аналогичный показатель 1942 г. на 37,8%, а продуктивность германской авиапромышленности в 1943 г. — на 10500 машин (18305).

На 1 июля 1943 года на всех фронтах и в войсках имелось 2554 боеспособных аэростатов заграждения. А всего за годы войны в составе Красной Армии было дополнительно сформировано три дивизии и 17 отдельных дивизионов аэростатов заграждения, 10 отдельных дивизионов аэростатов наблюдения и даже один отдельный воздухоплавательный отряд ВДВ. В этих структурах насчитывалось более 50 тыс. человек личного состава (22863).

1 июля 1943 г. в составе авиации флотов имелось 164 Ил-2 всех модификаций, из них 75 Ил-2 воевали в составе ВВС ЧФ, 61 Ил-2 - в составе ВВС КБФ и 28 Ил-2 - в составе ВВС СФ (6467).

К 1 июля 1943 г. процент неисправных боевых самолетов в ВВС КА удалось понизить до 11,7%. Причем из общего числа небоеспособных самолетов больше всего — 27,4% — приходилось на долю штурмовиков Ил-2.

Особо отметим, что при общем по ВВС КА сокращении процента неисправных самолетов количество не ремонтируемых из-за отсутствия запчастей боевых машин почти не изменилось, а даже возросло. Если по состоянию на 10 марта 1943 г. по этой причине не ремонтировалось 37,9% неисправных самолетов, то на 1 апреля — 41,3%, на 1 мая — 44,3% и на 1 июня — 46,3%.

Инженеры штурмовых авиаполков и дивизий в своих отчетах указывали, что «большим тормозом в боевой работе» является отсутствие в системе технического снабжения так называемых «мелочей» (крепежных деталей для силовых узлов шасси, костыльной установки подвески консолей, плоскостей и т.д.). Их приходилось изготавливать в полевых авиаремонтных мастерских ПАРМ-1, на что уходило много времени, так как в большинстве случаев требовалось обеспечить 2-й класс точности обработки деталей и специальную температурную закалку. Отмечалось недостаточно оперативное снабжение частей запчастями и ремонтными групповыми комплектами. По этой причине в частях «практиковалась разделка списанных и ремонтных самолетов на запчасти силами технического состава авиаполков и ПАРМ-1». Предлагалось пересмотреть состав поставляемых промышленностью групповых комплектов Ил-2, поскольку некоторые комплекты были «слишком громоздкими для войны». Кроме этого, требовалось ввести групповые комплекты по отдельным видам полевого ремонта Ил-2: «Практика совершенно точно определила номенклатуру для восстановления самолета, например, при вынужденных посадках на фюзеляж и т.д.». К сожалению, ничего из этого авиапромышленностью до самого конца войны сделано не было.

Здесь следует учитывать, что обеспеченность запчастями воздушных армий все же была более-менее сносной. Тыловые части снабжались запчастями на порядок хуже. Так, из 1605 (!) неисправных самолетов ВВС КА по состоянию на 1 июня 1943 г., не ремонтируемых только лишь из-за нехватки запчастей, 1298 боевых машин находилось в тыловых военных округах, в том числе: 309 Як-1 и Як-7,99 ЛаГГ-3, 78 Ла-5, 84 Пе-2 и 444 (!) Ил-2.

Другими словами, в ВВС КА имелись почти две воздушные армии среднего размера, небоеспособные из-за отсутствия запасных частей. В то же время заводы НКАП перенапрягались сверх всякой меры, форсируя выпуск боевых самолетов. Требования ВВС увеличить поставки в оборотный фонд авиамоторов, запасных частей и ремонтных групповых комплектов, что позволяло бы оперативно восстанавливать имевшуюся материальную часть, руководством НКАП игнорировались. Видимо, было проще «гнать план» по самолетам, чем заниматься трудоемким процессом налаживания выпуска «мелочей».

Здесь стоит затронуть и такой приметный вопрос, как взаимозаменяемость агрегатов самолетов Ил-2, построенных разными заводами.

Теоретически все серийные Ил-2, изготовляемые по одному комплекту чертежей, исходящему от завода № 18, как головного по серийному производству штурмовика, должны быть строго одинаковы. Практически так никогда не было. Имелось десяток причин, которые в своей сумме нарушали этот принцип. Самолеты Ил-2 разных заводов отличались, и притом значительно. Это создавало определенные трудности при организации эксплуатации и ремонта самолетов в строевых частях. Командующим ВВС было даже дано указание комплектовать штурмовые авиачасти и соединения преимущественно самолетами с одного завода (11474,275).

На 1 июля 1943 в боях с нашей стороны участвовало 10252 (8290 - 340,134) самолета, а от немцев - 2980 (237,202).

Под Курском авиагруппировка немцев включала 2050 самолетов, в т.ч. 100 штурмовиков He-129 и 1200 бомбардировщиков. У нас было 940 штурмовиков и 900 бомбардировщиков, а всего 2900 + привлекалась АДД (340,135).

В контрнаступлением под Курском и в последующих операциях авианаступление приобрело оперативный размах. Оно не ограничивалось поддержкой и прикрытием при прорыве обороны, а велось на всю глубину операции во взаимодействии войсковой авиации с АДД в интересах войск фронта со все большим массированием (518,110).

На 1 июля 1943 г. наличие самолетов Пе-2 в авиационных объединениях

|  | Бомбардировщики |  | Разведчики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Неисправны | Всего | Неисправны |
| 1-я ВА | 95 | 10 | 13 | 1 |
| 2-я ВА | 147 | 10 | 15 | 6 |
| 3-я ВА | - | - | 19 | 5 |
| 4-я ВА | 99 | 5 | 11 | 2 |
| 5-я ВА | 97 | 7 | 22 | - |
| 6-я ВА | 23 | 2 | 11 | 4 |
| 7-я ВА | 12 | 2 | 4 | 1 |
| 8-я ВА | 87 | 5 | 16 | 6 |
| 13-я ВА | 56 | 2 | 6 | 2 |
| 14-я ВА | 27 | 5 | 3 | - |
| 15-я ВА | - | - | 19 | 11 |
| 16-я ВА | 185 | 16 | 1 | 1 |
| 17-я ВА | - | - | 22 | 1 |
| ВВС 7-й OA |  |  |  |  |
| В ЗАПах и резерве |  |  |  |  |
| В резерве ГК | 25 | 9 | 62 | 13 |
| Всего | 853 | 73 | 224 | 43 |

(12042).

По состоянию на 1 июля 1943 года в составе 746-го полка (в 1944 году полк стал 25-м Гвардейским) и вновь созданного 890-го полка 45-й дивизии АЛЛ имелось 18 Пе-8, из них 11 были полностью боеспособны. На 1943 и первую половину 1944 года приходится пик боевой активности Пе-8: участие в бомбардировках во фронтовой полосе на Курской дуге, продолжающиеся налеты на глубокие тылы противника на территории Германии и ее созников, удары по артиллерийским позициям, обстреливавшим Ленинград, участие в налетах на Финляндию в первой половине 1944 года со сбросом на Хельсинки ФАБ-5000, и, как следствие, увеличение потерь Пе-8. Например, применение Пе-8 в тактической полосе обороны немцев привело к самым большим месячным потерям этих машин (7685).

На 1 июля 1943 г. в составе 746-го ап дд и вновь созданного 890-го ап дд в 45-й ад дд имелось 18 Пе-8, 11 из них были боеспособны. На 1943г. пришёлся пик боевой активности Пе-8: участие в бомбардировках во фронтовой полосе на Курской дуге, продолжающиеся налёты на цели на территории Германии и её союзников, удары по артиллерийским позициям, обстреливавшим Ленинград. Применение Пе-8 на Курской дуге привело к самым большим потерям этих машин. С 15 по 23 июля истребители противника уничтожили четыре Пе-8, одна машина была сбита зенитным огнём (11996).

По состоянию на 1 июля 1943 года в составе 746-го полка (в 1944 году полк стал 25-м Гвардейским) и вновь созданного 890-го полка 45-й дивизии АДД имелось 18 Пе-8, из них 11 были полностью боеспособны. На 1943 и первую половину 1944 года приходится пик боевой активности Пе-8: участие в бомбардировках во фронтовой полосе на Курской дуге, продолжающиеся налеты на глубокие тылы противника на территории Германии и ее созников, удары по артиллерийским позициям, обстреливавшим Ленинград, участие в налетах на Финляндию в первой половине 1944 года со сбросом на Хельсинки ФАБ-5000, и, как следствие, увеличение потерь Пе-8. Например, применение Пе-8 в тактической полосе обороны немцев привело к самым большим месячным потерям этих машин.

Истребители противника в период с 15 по 23 июля 1943 года сбили четыре Пе-8 4М-82. Одна машина была сбита зенитным огнем. Это говорило о возросшей активности ПВО немцев, с другой стороны, выявило серьезный недостаток новых Пе-8 с М-82. Выхлопные коллекторы отработанных газов, сгруппированные для нескольких цилиндров двигателя, давали большой и заметный в ночном небе язык пламени. На них, как на огненные маяки, устремлялись ночные истребители немцев. В августе и сентябре было сбито еще по одному Пе-8. В результате до глубокой осени боевые полеты на Пе-8 4М-82 были прекращены до установки на них эффективных пламегасителей (12726).

По состоянию на 1 июля 1943 году количество СБ уменьшилось до 41/18 экземпляра. Распределение по различным участкам фронта было следующее: 13-я ВА (Воздушная армия) - 1/0, 14-я ВА - 3/0, 6-я ВА - 3/2, 1-я ВА - 7/1, 2-я ВА - 6/3, 8-я ВА - 10/7, 4-я ВА - 9/5, Резерв - 2/0. Кроме этого, в различных подразделениях имелось 9/2 разведчиков. То есть всего на фронте оставалось около 50 СБ, из которых 20 экземпляров являлись неисправными (12027).

На 1 июля 1943 г. на фронте насчитывался 251 ЛаГГ-3. Они действовали в основном на юге. 4 декабря 1943 г. шестерка ЛаГГ-3 из 790-го иап под командованием старшего лейтенанта Бурака, прикрывая Эльтиген, встретила 25 бомбардировщиков Ju 87, сопровождавшихся четверкой Bf 109. Атаковав "лапотников" сверху в лоб, наши летчики разрушили неприятельский строй и вынудили бомбардировщики беспорядочно сбросить свой груз. В этом бою старшие лейтенанты Бурак и Сальников одержали по одной победе (11983).

На 1 июля 1943 г. в ПВО было 495 "Харрикейнов", то на 1 июня 1944 г. - уже 711. Они прослужили там всю войну, на их боевом счету 252 самолета врага (15129).

По состоянию на 1 июля 1943 г. в ВВС КБФ числится 8 И-15бис в составе 25-й оаэ на аэродроме в Бернгардовке и 3 И-15бис в 7-й учебной авиаэскадрилье на аэродроме Белые Кресты. Кроме этого, несколько И-15бис имелось в составе 10-го гвардейского иап совместно с самолетами И-153. Бипланы выполняли привычную боевую работу - ночью и в плохую погоду осуществляли вылеты на свободную охоту вдоль автодорог, участвовали в контрбатарейной борьбе и борьбе с вражескими прожекторами (12014).

На 1 июля 1943 на флотах:

Данные о числе И-16:

|  | 1.05.42 | 1.07.42 | 18.11.42 | 1.07.43 | 1.01.44 | 1.06.44 | 1.01.45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВВС СФ | 12/3 | 8/3 | 10/6 | 5/0 | 4/0 | 3/1 | 1/0 |
| ВВС КБФ | 52/17 | 23/7 | 28/11 | 21/3 | 8/1 | - | - |
| ВВС ЧФ | 27/0 | 14/8 | 8/2 | 3/1 | 7/3 | 2/0 | - |
| Всего | 91/27 | 45/18 | 46/19 | 29/4 1 | 9/4 | 15/1 | 1/0 |

В числителе - всего машин; в знаменателе - в том числе неисправных на данный момент (12015).

На 1 июля 1943 в ВВФ насчитывалось 165 тральщиков, а через месяц – 203. К 1 сентября флотилия имела уже 213 тральщиков, а число самих тралов разного типа достигло 317. Подобного противоминного флота не было даже на Балтике!  В августе фронт стал стремительно откатываться на запад, и стало ясно, что Люфтваффе уже не смогут когда-либо возобновить минирование Волги. Поэтому дальнейшая мобилизация транспортных судов для переоборудования в тральщики была приостановлена. Во втором полугодии 1943 г. окончательно сложилась четкая и эффективная организация противовоздушной и противоминной обороны перевозок в бассейне Волги. Была хорошо отработана система наблюдения за всей водной поверхностью Волги от Астрахани до Батраков. В июле – августе количество постов противоминного наблюдения возросло до 956 (11742).

На 1 июля 1943 к началу летней компании на девяти фронтах было 19 гвардейских танковых полков прорыва, при этом «рекордсменами являлись Волховский (4 полка), Ленинградский, Центарльный и Юго-Западный (по три) (15226).

За рубежом:

1 июля в 1943 году первый полет «Ta-154V-1» (сер. №.0001, бортовой код TE+FE) с аэродрома Ганновер-Лангенхаген (Нижняя Саксония). Пилотировал самолет Ганс Зандер, летчик-испытатель фирмы "Фокке-Вульф", а на месте оператора находился инженер полетным испытаниям Вальтер Шорн. Машину подняли в воздух на две недели раньше срока, указанного RLM. Не имевший РЛС, вооружения и пламегасителей первый прототип, «Ta-154V-1» (сер. №.0001, бортовой код TE+FE), выкатили из сборочного цеха в Лангенхагене в конце июня 1943 года для газовок двигателей и пробежек (14939).

К 1 июля 1943 пиковая численность британских женских вспомогательных военно-воздушных сил составляет 182 000 человек (20376).

1 июля 1943 муниципальные власти в Гамбурге, Германия, зарегистрировали 137 воздушных атак на город и гибель 1387 человек и ранения 4496 в результате воздушных налетов с начала Второй мировой войны (20376).

1 июля 1943 первый полет Focke-Wulf Ta 154 (20376).

1 июля 1943 диктатор Италии Б. Муссолини отверг секретное предложение диктатора Румынии И. Антонеску выйти из войны обеим странам одновременно (4962).

Авиапромышленность:

2 июля 1943 С.В.И. писал А.И.Ш. письмо N 1/742с:

"На самолете Ил-2, строящемся в серии, значительно уменьшилась макс. скорость.

Ил-2 при внедрении в серию имел макс. скорость у земли без РС 419 км/час. В данное время некоторые серийные самолеты имеют скорость без РС 376 км/час.

Уменьшение скорости произошло частично за счет увеличения веса самолета и главным образом за счет ухудшения качества внешней отделки самолета.

Прошу Вас дать указание заводам, строящим самолет Ил-2, о немедленном создании эталонных самолетов с целью отработки на них внешней поверхности и др. элементов с тем, чтобы достичь макс. скорости у земли 410-415 км/час.

Кроме того необходимо дать задание винтовикам о подборе лопастей винта к этим эталонам с лучшим КПД (1775,91).

2 июля 1943 С.В.Ильюшин в письме просил Наркома авиапромышленности "..дать указание заводам, строящим самолет Ил-2, о немедленном создании эталонов самолетов с целью отработать на них внешнюю поверхность и другие элементы с тем, чтобы достичь максимальной скорости у земли 410-419 км/ч" (6467).

2 июля 1943 С.В.И. писал А.И.Ш. письмо N 1/744с:

"Установка М-82 на Ил-4 очень сильно затянулась. Руководства завода 23 не выполнило Вашего приказа. Ил-4 с М-82 уже вышел на заводские испытания, но при последнем полете, благодаря небрежному монтажу маслопровода вышел из строя один мотор. Т.о. самолет уже в течение 5 дней стоит. Т.к. мотор, установленный на нем, был случайным, т.е. не такой, какой сейчас идет на заводе 19 в серии, поэтому необходимо на завод 23 дать 2 мотора, т.к. одного мотора установить нельзя из-за того, что моторы на самолете будут разные.

Кроме того, необходимо дать еще один запасной мотор, который в случае каких-либо неприятностей даст возможность без большого перерыва продолжить испытания.

Прошу Вашего распоряжения о доставке самолетом моторов М-82 заводу 23.

Кроме того прошу Вас установить жесткие сроки директору завода 23 Иосиловичу об установке этих моторов и проведении заводских испытаний. Приложение - проект приказа (1775,82).

2 июля 1943 С.В.И. писал А.И.Ш. письмо N 1/740с:

"На заводе 29 прошел испытания М-88 со след. данными:

Взлетная мощность - 1250-1300 л.с.

1 скорость (высота 4600-4850 - 1100-1130 л.с.).

2 скорость (высота 7000-7300 - 1000-1030 л.с.).

М-88 имеет отличие от М-88Б только в нагнетательной установке. установка такого мотора на Ил-4 значительно улучшит взлет, увеличит макс. скорость на расчетной высоте на 15 км/час и повысит потолок на 1000 м.

М-88В в количестве 4 шт. имеются на заводе 29. 3 мотора могут быть отгружены заводу 39 10 июля 1943.

Прошу Вашего разрешения об установке М-88В на заводе 23, а заводу 39 отгрузить 3 М-88В заводу 23 (1775,89).

2 июля 1943 УВВС писало письмо А.И.Ш. о конструктивно-технологических дефектах Ла-5, которые затрудняют эксплуатацию и могут привести к летным происшествиям. Прежде всего речь шла о фонаре и его сдвигаемой части (1779).

2 июля 1943 Нач. 7 ГУ С.Шишкин писал письмо НКАП А.И.Ш.:

Предложение Гудкова М.И. о проведении продувок самолета "Аэрокобра" в аэродинамической трубе не может быть принято по следующим причинам:

1. Выводы аварийной комиссии объясняют причины происшедшей катастрофы достаточно полно.

2. Производство аэродинамических продувок самолета в настоящее время невозможно из-за отсутствия самолета. Изготовление для этого 2-го экземпляра "Аэрокобры", находящегося в начальной стадии постройки, или достройка экземпляра, проходившего статиспытания до поломки всех основных частей и не имеющего всей винтомоторной группы, приборов и оборудования, - равноценны постройке самолета почти заново и потребуют больших средств и длительного времени (1458,187).

2 июля 1943 Репин утвердил Акт по гос. испытаниям Ли-2 № 1846310 на гусеничных шасси.

Исполнители: и-к Шубралов и л-и м Хрипков.

В ходе испытаний оба комплекта шасси поломались. Отметили, что маневренность на гусеницах значительно хуже, разбег и пробег - сложнее, длина разбега - увеличивается.

Вывод: “...конструкция гусениц недоработана и в эксплуатации ненадежна. Вес гусениц больше колесного шасси на 290 кг.” “...в массовой эксплуатации гусеницы неприемлемы - шасси не выдержало гос. испытаний и не м.б. рекомендовано в серию.” (3404, 15).

Другие оборонные отрасли:

На 2 июля 1943 года на заводе № 100 было четыре КВ-1С - №№ 15002, 15126, 3333 и 10334 (15226).

2 июля в 1943 году первая партия металла прокатного цеха Челябинского Металлургического Комбината была отправленна на ЧТЗ для производства САУ (14940).

2 июля 1943 г. ОТЧЕТ НАЧАЛЬНИКА ТУ ГБТУ НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА БТ и МВ КА О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА НА 1.07.1943 г. №1152366

| Содержание постановления, ______№ и дата______ | Что сделано по постановлениям |
| --- | --- |
| Постановление ГОКО №3289сс от 5.05.1943 г. Об изготовлении опытных образцов 85-мм танковых пушек (с баллистикой 85-мм зенитной пушки) с установкой их на танки КВ и ИС и самоходных установках, к 10.07.1943 года командующему БТ и МВ и ГАУ КА представить заключение по этим установкам | Опытные образцы танковых самоходных установок на испытания не представлены. Заключение о этих установках не представлялось. Письмом за №148210 от 1.07.1943 г. доложено зам. председателя ГОКО т. Молотову о невыполнении НКТП и НКВ указанного постановления Правительства__________ |
| Постановление ГОКО №3187сс от 15.04.1943 г. О производстве 57-мм танковых пушек ЗИС-4 для танков Т-34 | Завод №183 изготавливает 4 танка Т-34, вооруженных 57-мм танковой пушкой ЗИС-4. По данным на 4.07.1943 г. изготовлено 2 танка с установкой указанных пушек, 2 танка находятся в сборке. По изготовлению образцы будут отправлены на Гороховецкий АНИОП. На заводе №183, по состоянию на 4.07.1943 г., имеется танковых пушек ЗИС-4 - 55 штук___________________ |
| Постановление ГОКО №3184сс от 14.04.1943 г. Об изготовлении опытных образцов 76-мм самоходных установок | Образец самоходной установки СУ-74 конструкции Горьковского автозавода им. Молотова на испытания еще не предъявлен Изготовлено заводом №38 и предъявлено на испытания 2 образца самоходных установок СУ-15 и СУ-38. Установки испытаны на Гороховецком АНИОПе. |
| Постановление ГОКО №3530сс от 7.06.1943 г. Об прекращении изготовления СУ-76, и об окончании опытных работ и испытаний СУ-15, СУ-38 и СУ-74 | Установки СУ-15 и СУ-38 изготовлены и испытаны. СУ-74 на испытания Горьковским автозаводом не предъявлена. |
| Постановление ГОКО №3107 от 1.04.1943 г. О производстве артиллерийских установок во II квартале 1943 года | Изготовлено: Задание: апрель -май -июнь - Задание: апрель май -июнь - Задание: апрель май - июнь- Задание: апрель май -июнь - По СУ-76и 25 шт., изг. 15 шт. 35 шт., изг. 25 шт. 45 шт., изг. 20 шт. По СУ-76 - 100 шт., изг. 100 шт. 150 шт., изг. 110 шт. 150 шт., изг. 33 шт. По СУ-122 - 100 шт., изг. 75 шт. 100 шт., изг. 100 шт. 100 шт., изг. 100 шт. По СУ-152 - 75 шт., изг. 75 шт. 75 шт., изг. 25 шт. 75 шт., изг. 85 шт. |

Зам. начальника УСА ГБТУ Красной Армии полковник Рупышев

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11353. Д. 1138. Л. 84-86. Подлинник (11403).

2 июля 1943 г. было СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ТУ ГБТУ КА ДИРЕКТОРАМ ТАНКОВЫХ ЗАВОДОВ НКТП О ПОРЯДКЕ РАЗРЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ ИЗМЕНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ ТАНКОВ №1152376

В танковое управление ГБТУ КА поступают с танковых заводов письма с просьбой о разрешении вопросов, касающихся изменения чертежей, технических условий и замене материалов на изготовление отдельных деталей и агрегатов танков, а также на разрешение пропуска партии деталей и агрегатов, изготовленных с отступлениями от чертежей и технических условий.

Указанные письма поступают без заключения старших военпредов ГБТУ КА на танковых заводах, вследствие чего решение вопросов затягивается.

Прошу в дальнейшем направлять письма и материалы по вышеуказанным вопросам с заключением старшего военпреда ГБТУ КА.

Без заключения старшего военпреда ГБТУ КА эти вопросы нами рассматриваться не будут.

Начальник ТУ ГБТУ КА инженер-полковник Афонин

Начальник 1 отдела ТУ ГБТУ КА инженер-подполковник Егоров

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 1414. Л. 27. Копия (11403).

2 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3672 Об организации Красноярского района управления энергетического хозяйства - Красноярскэнерго.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 129, лл. 120-122, 123-124 (11012).

2 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3669 О запрещении планировать народнохозяйственные перевозки воинскими транспортами и за счет лимита вагонов НКО. (7118, 113).

2 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3671 О строительстве железнодорожной линии, соединяющей завод № 822 в Сысерти со ст. Арамиль Южно-Уральской железной дороги. (7118, 115-118,119).

2 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3673 Об утверждении постановления Военного совета Ленинградского фронта "О строительстве деревянных озерных барж для Ладожского озера". (7118, 125,126-127).

2 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3674. О продлении до 1 августа 1943 г. срока работы 2 тыс. мобилизованных на лесосплав в Архангельской и Вологодской обл.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 129, лл. 128 (11012).

2 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3675 О плане ремонта боевых кораблей, вспомогательных судов и оборудования береговых установок Военно-Морского Флота на III квартал 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 129, лл. 129-132, 133-143 (11012).

2 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3676 О мерах по обеспечению горючим и маслами уборки урожая, вспашки паров и сева озимых в 1943 году.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 129, лл. 144-149 (11012).

2 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3677 О тов. Чернышеве Ф.Ф.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 129, лл. 150 (11012).

2 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3678 О тов. Гуляеве В.Г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 129, лл. 151 (11012).

Со 2 по 13 июля 1943 г. были проведены заводские испытания первого опытного образца Объект-237, а второго - ч 22 по 30 июля 1943 (10703).

В период со 2 по 30 июля 1943 г. обе машины (№ 1 и 2) "Объект 233" успешно прошли заводские испытания, по результатам которых танк "Объект 237" постановлением ГКО от 4 сентября 1943 г. под маркой "ИС-1" был принят па вооружение РККА (10703).

Армия:

2 июля в 1943 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 2 июля на фронте ничего существенного не произошло.

Наша авиация дальнего действия в ночь на 1 июля произвела налёт на порты Керчь и Сенная (в 30 километрах к западу от Темрюка). На суда, стоящие в портах,и склады противника сброшено значительное количество фугасных и зажигательных бомб. Все наши самолёты вернулись на свои аэродромы.

На Западном фронте разведчики Н-ской части ночью переправились через болото и ворвались в немецкие траншеи. Огнём из автоматов и гранатами наши бойцы уничтожили группу гитлеровцев и благополучно вернулись в свою часть.

В районе Севска 18 снайперов подразделения, где командиром майор Концедалов, за последнее время уничтожили 136 немцев. Сержант т. Слюсарь убил 40 гитлеровцев, красноармеец т. Митин уничтожил 36 немцев.

В районе Белгорода разведчики-гвардейцы тт. Скрябин, Костычев и Локтев ночью бесшумно пробрались в расположение противника. Приблизившись к немецкому блиндажу, разведчики бросили в открытую дверь две гранаты. В это время на Локтева набросились два немца и пытались захватить его в плен. На помощь Локтеву пришли его товарищи и застрелили гитлеровцев. Большая группа немецких солдат пыталась отрезать путь к отходу и окружить смельчаков. Отстреливаясь от наседавших гитлеровцев, разведчики благополучно отошли в расположение своего подразделения.

На одном участке Калининского фронта рота пехоты противника атаковала наше боевое охранение. Командир взвода лейтенант т. Игловиков с группой бойцов вступил в бой против гитлеровцев. Наши бойцы отбили вражескую атаку, уничтожили немецкого офицера и до 30 вражеских солдат.

На Волховском фронте наши снайперы за июнь месяц уничтожили более двух тысяч солдат и офицеров противника. Снайпер сержант Решетов уничтожил 23 гитлеровца, сержант Трегер—18, сержант Паромов—50, красноармеец Рухамбаев— 18, сержант Анохин истребил 20 немцев.

Два партизанских отряда, действующих в Орловской области, в трёхдневных бояхс крупными силами немецко-фашистских оккупантов уничтожили до 200 вражеских солдат и офицеров. Партизаны захватили орудие, 15 пулемётов, 110 винтовок и много боеприпасов. Группа партизан из отряда имени Суворова пустила под откос эшелон противника. Разбиты паровоз, 9 вагонов и 24 платформы.

Захваченный в плен лётчик 121 немецкой группы дальних разведчиков Иоганн Л. рассказал: «За последние месяцы гестапо производит аресты среди военнослужащих германской армии. Во 2 резервном дальнеразведывательном отряде недавно арестовали унтер-офицера Пернера за то, что он в частной беседе сказал, что Германия проиграет войну. С мая месяца содержится в концлагере командир подводной лодки, отказавшийся продолжать войну. В том же месяце в концлагер ьбыла доставлена команда подводной лодки, которая в море убила своего командира».

В округе Бертри (Бельгийский Люксембург) патриоты вывели из строя 42 паровоза. На железнодорожном участке Нинов — Граммон вольные стрелки организовали столкновение эшелона эсэсовцев с товарным поездом. При крушении убито и ранено много гитлеровцев. В провинции Лимбург патриоты сожгли большой склад фуража. В Мерксеме вольные стрелки бросили несколько гранат в дом, занятый немецко-фашистскими оккупантами.» (14940).

2 июля в 1943 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 2 июля на фронте существенных изменений не произошло.

На одном участке Западного фронта наш разведывательный отряд атаковал позиции противника, расположенные на высоте, господствующей над окружающей местностью. Когда большая часть вражеских огневых точек была подавлена нашей артиллерией и миномётами, советские пехотинцы ворвались в траншеи немцев и в результате боя заняли их. Противник подтянул подкрепления с соседних участков и в течение нескольких часов предпринял одну за другой шесть ожесточённых контратак. Все контратаки немцев были отражены организованным ружейно-пулемётным и артиллерийским огнём наших подразделений. Уничтожив в этом бою до 600 солдат и офицеров противника и успешно выполнив поставленную задачу, разведывательный отряд отошёл на исходные позиции. Захвачены трофеи и пленные.

В районе Белгорода гвардейское миномётное подразделение, где командиром гвардии капитан Иванов, поддерживая действия разведчиков, уничтожило 5 немецких огневых точек, разрушило 2 дзота и истребило до взвода гитлеровцев. Гвардии младший лейтенант Чуднов и гвардия красноармеец Орлов из ручного пулемёта и полуавтоматической винтовки обстреляли немецкий бомбардировщик «Юнкерс-88". Самолёт загорелся и упал на землю.

Южнее Балаклеи артиллеристы Н-ской части уничтожили немецкий танк, приблизившийся к нашему переднему краю. На другом участке артиллеристы обстреляли колонну противника и уничтожили 13 автомашин и до 20 повозок с грузами.

На Карельском фронте подразделение под командованием капитана Каспера проникло в тыл противника и устроило засаду. Через некоторое время показалась группа в 40 немцев. Наши бойцы окружили их, уничтожили 34 гитлеровца, а остальных захватили в плен. На другом участке бойцы подразделения, где командиром т. Чернуха, ворвались в окопы противника и истребили 20 белофиннов.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Минской области, уничтожил немецкий гарнизон, расположенный в крупном населённом пункте. Убито 150 вражеских солдат и полицейских. Захвачено 70 винтовок, 10 пулемётов, 15 тысяч патронов и другие трофеи. Группа партизан этого отряда проникла на аэродром противника и сожгла 5 немецких самолётов. На днях отряд окружил село, занятое гитлеровцами, и предложил гарнизону сдаться. 67 немецких солдат сложили оружие и взяты в плен. Остальные гитлеровцы оказали сопротивление и были уничтожены.

На одном из участков Ленинградского фронта на сторону Красной Армии перешёл солдат 58 немецкой пехотной дивизии, поляк по национальности, Болеслав М. Перебежчик рассказал: «Я служил в польской армии и в сентябре 1939 года попал в плен к немцам. Долгое время находился в концентрационных лагерях в Вальденбурге и Нейбранденбурге. В лагерях немцы всячески измывались над нами. На моих глазах от рук гитлеровских убийц погибли сотни поляков. Бандиты замучили и моегодвоюродного брата Иозефа Войцеховского. Голод и пытки сломили его, и он заболел. Больного Войцеховского гитлеровцы заставляли столовой ложкой переносить кучи песка с одного места на другие. За этим бессмысленным занятием он и умер. Немцы хотели уничтожить польский народ, стереть Польшу с лица земли. Раньше они открыто говорили и писали, что удел поляков — быть рабами немцев. А теперь, когда русские нанесли Гитлеру тяжёлые поражения, он вспомнил о поляках и начал их массами призывать в армию. Гитлер хочет, чтобы поляки, отцы и братья которых замучены в немецких концлагерях в Дахау, Осьвенциме и других местах, проливали свою кровь за немцев. Но этому не бывать».

Французские патриоты наносят немецким захватчикам непрерывные удары. В Тулоне вольные стрелки сожгли 7 цистерн с нефтью. В окрестностях Лиона французы взорвали водонапорную башню. На военном заводе в Гренобле патриоты вывели из строя 4 трансформатора. В Верхней Савойе за один месяц зарегистрировано 122 акта саботажа на заводах и электростанциях.» (14940).

2 июля 1943 группа из 8 Ил-2 504 шап 1 гшад (бывшего 226 шад) прикомандированного к 8 ВА, под командованием ГСС к М.И.Смилского атаковала скопление 70 танков, готовившихся к контратаке, и за 5 заходов сбросила 1232 ПТАБ и подожгла 15 танков (241,31).

2 июля 1943 торпедоносец Балебина потопил финский транспорт Сампо в ходе свободной охоты в БМ (1085,157).

2 июля 1943 Ставка ВГК предупредила командующих ЦФ и ВФ о возможном переходе немцев в наступление в ближайшие дни. Авиация была в боевой готовности (340,142).

2 июля 1943 Президиум ВС наградил первых пять французских л, которые 25 марта 1943 только прибыли на фронт и вошли в состав 1ВА л эскадрильи Н (340,150).

2 июля 1943 французские летчики эскадрильи “Нормандия” награждены советскими орденами (4962).

2 июля 1943 специальным циркуляром НКВД N 314 были установлены дополнительные выдачи к пайку военнопленных - 120 г рыбы (3428).

2 июля 1943 г. вышел приказ НКО № 0396 О применении и преодолении минных заграждений.

Опыт войны с немецкими фашистами свидетельствует об огромном значении, которое имеет умелое использование общевойсковыми командирами противотанковых и противопехотных мин как в обороне, так и в наступлении.

Правильно использованные и искусно поставленные противотанковые и противопехотные мины в умелом сочетании с системой огня артиллерии, минометов и тяжелого оружия пехоты способны:

В обороне — превращать доступные для танков и пехоты противника участки местности в труднопреодолимые, а иногда и в совершенно недоступные для них.

В наступлении — помочь нашим частям быстро закреплять за собой захваченные у противника рубежи и обеспечить от контратак противника фланги продвинувшейся вперед нашей пехоты и танков. Правильно организованная, своевременно выполненная инженерными войсками работа по очистке от мин противника местности и особенно грунтовых и железных дорог обеспечивает успех наших войск в наступлении и способствует их маневру.

К сожалению, несмотря на двухлетний опыт войны, общевойсковые командиры еще не научились правильно использовать мины в различных условиях боевой обстановки, равно как наши инженерные войска до сих пор не научились правильно, скрытно и быстро строить и разминировать минные поля.

Речь идет о крупнейших недостатках, которые имеются как в применении минных заграждений нашими войсками, так и в разминировании минных полей противника. Главные из этих недостатков следующие:

1. Наши общевойсковые командиры — командующие армиями, командиры стрелковых корпусов и дивизий, организуя оборону, совершенно не занимаются или плохо занимаются устройством минных заграждений и особенно расположением их на местности в увязке с системой огня. Устройство минных заграждений целиком передается на решение инженерных начальников. Инженерные начальники, не получая должного руководства со стороны общевойсковых и помощи от артиллерийских командиров, неправильно используют мины: минные поля располагаются без увязки с системой противотанкового и противопехотного огня, огня артиллерии и минометов. Минные поля создаются, главным образом, перед передним краем, а в глубине” обороны и особенно непосредственно позади своего переднего края не создаются, поэтому противник, прорвав передний край нашей обороны и не встречая минных заграждений, получает возможность свободно и без задержек продвигаться вперед.

2. Инженерные командиры до сих пор применяют однообразные способы расстановки мин, что позволяет противнику легко обнаруживать такие минные поля. Инженерные войска мало применяют неожиданные для противника способы минирования и минные ловушки против танков.

3. Еще хуже дело обстоит с минированием в оперативной глубине нашей обороны. Как общевойсковые командиры, так и инженерные начальники не уделяют внимания устройству минных заграждений с целью прикрытия важнейших узлов дорог, мостов и тыловых рубежей, не говоря уже о создании в тылу противотанковых районов. Не ведутся и подготовительные работы по созданию этих заграждений, а также и для разрушения, в случае необходимости, железных, шоссейных и грунтовых дорог. Вследствие этого, танковые и мото-мехчасти противника, в случае прорыва нашей войсковой оборонительной полосы, получают возможность беспрепятственно распространяться в глубину, не встречая на своем пути минных заграждений.

4. Общевойсковые командиры, как правило, не имеют в своем резерве хотя бы небольшие моторизованные саперные подразделения, необходимые для организации заграждений на путях продвижения прорвавшихся танковых и моторизованных частей противника, а в наступлении — для закрепления занятых нами рубежей путем быстрого создания минных полей.

5. При наступлении разминирование минных заграждений противника на переднем крае и в глубине его обороны происходит неорганизованно. Действия сапер как при разведке минных полей, так и при разминировании не обеспечиваются в должной мере пехотным прикрытием и огнем, взаимодействие и связь саперных групп разграждений с танками и пехотой организуется плохо, все виды разведки для обнаружения минных полей противника не используются. Такая неорганизованность при разминировании минных заграждений противника замедляет продвижение наступающих боевых порядков и осложняет организацию снабжения наших наступающих войск.

6. Документация по минным заграждениям составляется неточно и не проверяется на местности. Передача минных полей при смене частей часто происходит без проверки расположения мин на местности и состояния их. В результате командиры частей и артиллерийские начальники, не зная точного расположения минных полей, не могут использовать в полной мере существующие минные поля для организации обороны против танков и пехоты противника.

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:*

1. Командующим фронтами и армиями, командирам корпусов и дивизий немедленно принять меры по устранению указанных выше недостатков, имея в виду, что правильное использование минных заграждений является их прямой задачей, за выполнение которой они несут полную ответственность. Общевойсковым командирам в боевых действиях войск использовать в полной мере минные заграждения как в обороне для срыва наступления противника, так и для обеспечения своих наступательных действий.

2. Командирам всех родов войск систематически изучать опыт применения и преодоления минных заграждений.

3. Инженерным войскам научиться искусному применению мин во всех видах боя и в любых условиях обстановки.

4. В обороне: при организации минных заграждений руководствоваться следующим:

а) Минные заграждения, как правило, должны входить в общую систему заграждений, состоящую из естественных и искусственных препятствий, увязанных с системой огня на данном боевом участке.

б) Минные заграждения располагать на местности в соответствии с планом обороны не только на переднем крае, но и в глубине оборонительной полосы, концентрируя их на направлении наиболее вероятных атак танков и пехоты противника и детально увязывая с системой огня артиллерии, минометов и стрелкового оружия.

в) Минные поля против танков устраивать глубиной, не менее 100 метров, располагая мины неправильными рядами на 6—10 метров одна от другой по фронту, при расстоянии между рядами от 15 до 40 метров. Запретить располагать мины прямолинейными рядами с одинаковыми расстояниями как между рядами, так и между минами.

г) Минные заграждения устанавливать незаметно для противника, с соблюдением строгой секретности и тщательной маскировки, с применением разнообразных и неожиданных для противника способов и схем установки мин, с использованием неизвлекаемых мин и устройством большого числа ложных мин и минных полей.

д) Проходы в минных полях прикрывать управляемыми минами, тщательно маскировать, постоянно охранять их от захвата противником и менять места их не реже двух раз в месяц.

е) В тылу своей войсковой оборонительной полосы распоряжением командующих фронтами и армиями в соответствии с планом своих действий минировать или подготавливать быстрое минирование подступов к тыловым оборонительным рубежам, переправам, к узлам железных и шоссейных дорог, а также иметь наготове все необходимое для быстрого разрушения и минирования железных, шоссейных и грунтовых дорог, мостов, аэродромов, средств связи.

ж) Устройство минных заграждений производить по особому плану минирования и разрушений. Этот план разрабатывать по указаниям командования штабу соединения с участием инженерного начальника, командующего артиллерией и тех командиров, на участке которых должны быть установлены минные заграждения. План минирования и разрушений перед передним краем и в глубине обороны дивизии утверждается командиром дивизии. Минирование в армейском районе осуществляется по плану минирования и разрушений, утверждаемому военным советом армии; во фронтовом районе — военным советом фронта.

з) Минирование минами замедленного действия, минами специального назначения, а также минирование объектов, имеющих оперативное или государственное значение, производить по указанию военного совета фронта.

5. В наступлении — при организации минных разграждений и заграждений руководствоваться следующим:

а) Заблаговременно всеми видами разведки вскрыть систему минных заграждений на переднем крае противника и в глубине его расположения, после чего при помощи специально подготовленных саперных групп разграждений, хорошо прикрытых пехотой и огнем минометов и артиллерии, проделать необходимое для пехоты и танков количество проходов.

б) С началом наступления в боевых порядках пехоты и танков иметь сапер, с целью определения минных полей и устройства в них проходов, кроме того, в составе первых эшелонов пехоты иметь команды сапер с минами для быстрого устройства, в случае необходимости, минных заграждений, с целью обеспечения наших флангов и закрепления занятых рубежей.*

в) Вслед за наступающими частями немедленно производить разведку всех минных заграждений противника, которые огораживать и выставлять предупредительные знаки и надписи, а с подходом саперных частей эти заграждения разминировать. В первую очередь разминировать пути сообщения и населенные пункты.

6. Документацию минных полей и отдельных мин составлять своевременно, тщательно проверять на местности. При смене частей производить прием и сдачу как документов, так и самих минных полей общевойсковыми и инженерными командирами. Командирам подразделений, частей и соединений знать расположение и состояние минных заграждений на своих участках.

7. Начальнику Генерального штаба и начальнику инженерных войск Красной Армии организовать поверку выполнения настоящего* приказа.

8. Приказ довести до командиров стрелковых и саперных батальонов и командиров артдивизионов.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН

А. ВАСИЛЕВСКИЙ (9844).

2 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3670 О формировании в составе войск Дальневосточного фронта двух стрелковых дивизий.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 129, лл. 114 (11012).

2 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3679 [О закрытии Военно-политической академии Красной Армии имени В.И. Ленина и создании курсов переподготовки политсостава КА]. (7118, 152).

За рубежом:

2 июля в 1943 году первый полет второго опытного образца «XB-32» (серийный номер 41-142) американского стратегического бомбардировщика «Consolidated» «B-32» «Dominator». На втором прототипе также использовалось двухкилевое хвостовое оперение, но с несколько измененными триммерами рулей направления. Самолет имел гермокабины экипажа и убирающиеся в фюзеляж дистанционно управляемые надфюзеляжную и подфюзеляжную турельные установки (14940).

2 июля 1943 авиаудар по американским войскам на острове Рендова, нанесенный 24 японскими бомбардировщиками в сопровождении 48 истребителей, приводит к полной неожиданности, в результате чего 55 человек погибли и 77 получили ранения (20376).

2–3 июля (ночь) 1943 ВВС Северо-Западной Африки начинают интенсивные дневные и ночные атаки на аэродромы Оси на Сицилии, Сардинии и Италии в рамках подготовки к предстоящему вторжению на Сицилию. Италия утверждает, что в период с 1 по 9 июля совершила 650 боевых вылетов, а Германия - 500, защищаясь от бомбардировок союзников, но почти все аэродромы Оси на Сицилии к моменту вторжения рабиты (20376).

July 2nd, 1943: The US Fifteenth Air Force, based in Libya, raids three airfields in southern Italy (3819).

2 июля 1943 15ВА США, базирующаяся в Ливии, разбомбила три аэродрома в Италии (3819).

Авиапромышленность:

3 июля 1943 вышел приказ НКАП N 386с:

"В целях повышения качества выпускаемого самолета Ил-2 в частности в целях повышение его максимальной скорости:

1. Директору завода 1 Третьякову, 18 - Белянскому, 30 - Смирнову создать эталоны самолета Ил-2, на которых тщательно отработать внешнюю поверхность самолета, с целью достижения макс. скорости у земли без РС 410-4156 км/час.

Кроме того на этих эталонах сделать легким управление элеронами.

Самолеты заводов 1 и 18 должны иметь консоли со стрелкой назад.

Срок выпуска эталонного самолета Ил-2 в полет устанавливаю 15 июля 1943

Заводские летные испытания закончить к 20-го июля 1943 (1733,4).

Странно, что ни один из заводов не ведущий и каждый делал сам.

3 июля 1943 г.

Секретно

В целях повышения качества выпускаемого самолета Ил-2, в частности, в целях повышения его максимальной скорости, - приказываю:

1.Директору завода № 1 тов. Третьякову, директору завода № 18 тов. Белянскому... создать эталоны самолета Ил-2, на которых тщательно отработать внешнюю поверхность самолета с целью достижения максимальной скорости у земли без РСов 410-415 км/час.

Кроме того, на этих эталонах сделать легким управление элеронами.

Самолеты заводов № 1 и 18 должны иметь консоли крыла со стрелкой назад.

Срок выпуска эталонного самолета Ил-2 в полет устанавливаю 15 июля 1943 года.

Заводские летные испытания закончить к 20 июля 1943 года. Отчет об испытаниях предоставить мне.

2.Директору завода № 35 тов. Марочкину подобрать для самолета Ил-2 соответствующие лопасти винтов и подать их заводам не позднее 12 июля 1943 года.

Народный Комиссар авиационной промышленности	А. Шахурин

ГАСО. Ф. P-3454. On. 2. Д. 14. Л. 196. Завер. Копия (20534).

3 июля 1943 вышел приказ НКАП N 385с:

"В целях улучшения взлетных качеств самолета Ил-4, увеличения макс. скорости на расчетной высоте на 15 км и увеличения потолка самолета на 1000 м:

1. Директору завода 29 Борисову отгрузить 3 мотора М-88В в адрес завода 23 10 июля 1943

2. Директору завода 23 Иосиловичу по получении М-88В в 5-ти дневный срок установить их на самолет Ил-4 и выпустить на заводские летные испытания (1734,208).

3 июля 1943 вышел приказ НКАП N 387с:

"Директору завода 23 Иосиловичу с получением М-82 в 3-х дневный срок установить его на самолет Ил-4 и выпустить на заводские испытания" (1733,12).

3 июля 1943 (по другим данным - 10 июля) после гибели летчика А.И. Никашина 12 июня на его самолете Гу-1 "Аэрокобра" В приказе НКАП:

"По заключению аварийной комиссии, катастрофа произошла из-за низких летных качеств самолета, получившихся вследствие плохой компоновки и ряда конструкторских ошибок, например, перетяжеления на 1000 кг, которое свидетельствует о низкой квалификации конструктора.

Считая, что т. Гудков М.И. этой работой выявил свою несостоятельность, как конструктор, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Лишить Гудкова М.И. звания Главного конструктора 2-й степени и запретить ему заниматься самостоятельной конструкторской работой.

2. Личный состав ОКБ т. Гудкова М.И. перевести в ОКБ Лавочкина. (Это была вторая волна специалистов, первых трех конструкторов от Гудкова - его КБ находилось на территории завода № 156 - перевели в Горький в сентябре 1942 г. - Прим. авт.)

3. Назначить т. Гудкова М.И. заместителем начальника ОТК завода № 84".

Гудкова облили грязью, но не уничтожили как конструктора. Забегая вперед, скажу, что вскоре после войны ушел из жизни Горбунов, утонув в Московском море, а Гудков вернулся к конструкторской деятельности (12032).

3 июля 1943 года летчик К.И. Пономарев был назначен приказом НКАП испытателем «Омеги» в Алма-Ате. Тем ж е летом после пробных подъемов и проверки устойчивости и управляемости он приступил к полетам по кругу. Высокая температура воздуха, доходившая до + 50°С, снижала мощность двигателей МВ-6 и тягу несущего винта. Моторы воздушного охлаждения быстро перегревались, и продолжительность полета не превышала 12—15 минут. Полетный вес машины во время испытаний не превышал 2050 кг. При этом удалось достигнуть лишь скорости 115 км /ч и высоты 150 м, в то время как по расчетам эти параметры ожидались не менее 186 км /ч и 2900 м соответственно. Тем не менее кратковременные полеты позволили сделать главный вывод: геликоптер устойчив на всех опробованных режимах полета, а управление им простое и надежное. Рекомендовалось заменить моторы МВ-6 более мощными. Фюзеляж «Омеги» представлял собой ферменную конструкцию, сваренную из стальных труб и обшитую перкалем. В носовой части размещалась двухместная кабина летчика и наблюдателя. Двигатели силовой установки крепились к боковым фермам прямоугольного сечения, также сваренным из стальных труб. Каждая силовая установка имела по два 10 «Омега» в полете редуктора. Нижние соединялись с коленчатыми валами двигателей через муфту свободного хода и передавали вращение на вертикальные валы. Для получения одинаковых оборотов несущих винтов нижние редукторы сопрягались валом синхронизации, состоявшим из двух половин, в свою очередь, соединенных муфтой. Верхний редуктор передавал мощность двигателей с вертикального вала на несущий винт. Лопасти винтов диаметром семь метров имели цельнометаллическую конструкцию и крепились к втулке через горизонтальные, продольные и вертикальные подпружиненные шарниры, замененные впоследствии на масляные демпферы. Для балансировки машины в горизонтальном полете служило хвостовое оперение, состоявшее из киля с рулем поворота и Т-образного подкосного переставного стабилизатора. Продольное и поперечное управление машиной осуществлялось ручкой летчика путем наклона вектора тяги несущих винтов в совокупности с изменением их циклического и дифференциального шага. Путевое управление производилось педалями, связанными с рулем поворота. Для отклонения стабилизатора служило штурвальное колесо. Необходимо отметить, что по сравнению с более ранними геликоптерами ЦАГИ «Омега», сохранив примерно такую же тяговооруженность, имела более чем в два раза большую удельную нагрузку на ометаемую площадь несущих винтов — то, к чему вертолетостроители придут спустя десятки лет. Нагрузка свыше 30 кг/м 2, видимо, стала результатом компоновки машины, а не каким-то предвидением конструктора (20260).

3 июля в 1943 году погиб летчик-испытатель П.В.Попов. Испытывал серийные «Р-10». Испытывал серийные «Як-7Б», серийные «Як-9». Погиб при выполнении испытательного полёта на серийном «Як-9» (14941).

3 июля 1943 вышел приказ НКАП и командующего ВВС N 389с/0133 "О маскировочной окраске самолетов":

"Для улучшения маскирующих свойств окраски самолетов:

1. Выпускать с заводов НКАП самолеты с нижеследующей маскировочной окраской:

а) по истребителям:

Окраску верхних и боковых поверхностей производить в серо-голубой и темно-серый цвета по принятым эталонам.

б) по всем остальным самолетам:

Окраску верхних и боковых поверхностей производить по 2-м вариантам для каждого типа самолета в три цвета - зеленый, темно-серый и светло-коричневый по принятым эталонам (1733,26).

3 июля 1943 г. в соответствии с приказом НКАП и ВВС Красной Армии № 389/0133 были разработаны и утверждены 18 июля "Схемы маскирующей окраски самолетов". "Схемы..." определяли цвета и марки красок, форму и расположение камуфляжных пятен. Все истребители теперь окрашивались сверху и с боков в два цвета: серо-голубой и темно-серый; самолеты Пе-2, Ил-2, У-2, УТ-2 и Як-6 - в три цвета (зеленый, светло-коричневый и темно-серый), причем Ил-2, УТ-2 и Пе-2 имели по два варианта окраски. Для бомбардировщиков Ил-4 и Пе-8 этот документ предписывал вместо темно-серого цвета черный. Нижние поверхности всех самолетов должны были иметь тот же голубой цвет, что и раньше.

Интересно, что сначала, согласно тактико-техническим требованиям НИИ ВВС на разработку лакокрасочного покрытия самолетов на 1943 г., утвержденным генерал-майором Лосюковым 24 февраля 1943 г., "окраска верхних и боковых поверхностей самолета должна быть камуфляжной с применением как минимум трех цветов: зеленого (цвет №4), черного (цвет №6) и песочного (цвет №1)". Номера цветов, как видим, совпадают с номерами красок серии АМТ. По разработанному в апреле 1943 г. проекту приказа о переходе на новые схемы окраски, для всех классов самолетов, включая истребители, также планировался трехцветный камуфляж, причем соотношение зеленого, черного (а не темно-серого, как впоследствии) и светло-коричне- вого цветов предполагалось, как 5:2:3.

Более того, в апреле в НИИ ВВС для испытаний поступает Як-9, окрашенный в серый цвет двух оттенков. Заключение по поводу такого камуфляжа было резко отрицательным: оба оттенка серого "являются непригодными для фонов местности большинства наших округов. Это обстоятельство делает самолет хорошо заметным на стоянке на земле даже при визуальном наблюдении невооруженным глазом. По своим физическим свойствам серая краска (в данном случае оба тона) является дешифрируемой и при наблюдении с воздуха через специальные очки также способствует легкому обнаружению самолета. С точки зрения маскировки данный вид окраски для боевых самолетов совершенно непригоден". Единственное, что допускалось в этом заключении, - использовать серый цвет как один из составляющих при трех- или четырехцветной камуфляжной окраске. Запомним эти факты и вернемся к "Схемам ...".

Для окраски самолетов разрешалось пользоваться только стандартными красками следующих марок: зеленый цвет - АМТ-4 (для металлических поверхностей - А-24м), светло-коричневый - АМТ-1 (А-21м), серо-голубой - АМТ-11, темно-серый - АМТ-12 (А-32м), голубой - АМТ-7 (А-28м).

О двух красках, АМТ-4 и АМТ-7 (и их масляных аналогах) уже говорилось. Не указанная в перечне черная краска (для Ил-4 и Пе-8), без сомнения, АМТ-6, также применявшаяся с 1941 г. А что можно сказать об остальных?

Светло-коричневый аэролак АМТ-1, разработанный еще в 1941 г., не был востребован ВВС до июля 1943 г., когда на него, а также на АМТ-11 и АМТ-12, ввели ТУ. Цвет АМТ-1 можно назвать светло-серо-коричневым. ТУ допускали "незначительные изменения расцветки при хранении". АМТ-1, так же, как и другие лаки серии АМТ, давал полуматовое покрытие.

ТУ на масляную эмаль А-21м (цветовой аналог АМТ-1) ввели в сентябре 1943 г. Цвет этой эмали несколько отличался от АМТ-1, вероятно, из-за различий в пленкообразующих. Масляный лак по сравнению с нитроцеллюлозой имел желтоватый оттенок, поэтому и цвет А-21м был более желтым, теплым. Другой характерной для масляных эмалей особенностью А-21м являлась матовая поверхность высохшей пленки.

АМТ-11 имел средне-темный с небольшим голубым оттенком серый цвет. В 1943 г. ТУ на масляную эмаль такого цвета еще отсутствовали. Это объясняется тем, что он использовался тогда только для истребителей, среди которых в тот период не было цельнометаллических самолетов, требовавших окраски масляными эмалями. А для металлических капотов машин смешанной конструкции служили аэролаки, наносимые по грунту АЛГ-5 с горячей сушкой, которая могла быть без особых затруднений произведена на заводах НКАП.

Темно-серые аэролак АМТ-12 и масляная эмаль А-32м шли на смену черным АМТ-6 и А-26м, которые теперь стали применяться только для окраски лопастей винтов. Обе новые эмали были достаточно темными, близкими к черному цвету, причем аэролак АМТ-12 был немного темнее, чем А-32м. Причиной такой, казалось бы, незначительной замены являлся сделанный маскировщиками вывод о том, что чисто черного цвета в фоне земли не существует. Даже тени от складок местности при наблюдении с высоты кажутся не черными, а темно-серыми.

Приказ НКАП и ВВС определял также порядок введения новых схем камуфляжа в практику. Поставку всех необходимых эмалей должны были обеспечить к 25 июля. Начало выпуска истребителей с новым камуфляжем планировалось с 15 июля, остальных самолетов - с 1 августа, а до этого срока, начиная с 15 июля, предписывалось в существующей двухцветной окраске выпускаемых машин заменить черный цвет на темно- серый. До получения стандартных серо- голубой и темно-серой красок разрешалось применять смеси нитроэмалей АМТ-7 (голубой) и АМТ-6 (черной) или масляных А-26м и А-28м, сделанные по специальной инструкции и эталонам ВИАМ. Такие меры по смешиванию красок, никогда ранее не разрешавшиеся, говорят об особой срочности введения нового камуфляжа. Документального подтверждения применения смесей красок не обнаружено, равно как и сами "специальные" инструкции и эталоны. Однако исключить их использования на начальном этапе внедрения нового камуфляжа нельзя. В этом случае цвета таких эмалей могли значительно отличаться от АМТ-11 и АМТ-12 (А-32м).

В одну и ту же часть предписывалось отправлять самолеты, окрашенные по разным вариантам (для тех типов, у которых имелись два варианта камуфляжа). Перекраска существующего парка самолетов в авиачастях не планировалась. Окрашиваться по новым схемам должны были только ремонтируемые самолеты. Зимой 1943/44 г. по указанию маршала авиации А.А. Новикова все истребители, имеющие новый камуфляж, в белый цвет уже не окрашивались.

Насколько же пунктуально выполнялись требования "Схем ..." 1943 г.?

Очень часто стандартная схема встречается на фотографиях истребителей того периода (ЛаГГ-3, Ла-5, Як-3, Як-9). Правда, форма пятен бывает несколько искажена. Наиболее часто это выражается в отсутствии четких углов, которые при окраске пульверизатором без трафарета становятся скругленными. Больше всего отличий от "Схем..." наблюдается в окраске капотов. Возможно, это объясняется тем, что их лакокрасочное покрытие, как наиболее повреждаемое при эксплуатации, чаще подлежало ремонту.

Иначе обстояло дело с трехцветным камуфляжем. На самолетах Пе-2, Ил-4, Пе-8 и им подобных наносить его было нелегко из-за больших размеров. На многих заводах введение окраски самолетов по новым схемам задерживалось в связи с неполучением новых аэролаков, да и красить в три цвета (не считая голубого для нижних поверхностей) было сложнее, чем в два. В последний день июля НКАП обратился к начальнику Главного управления заказов ВВС генерал-лейтенанту Н.П. Селезневу с просьбой дать указания военпредам 11-го Главного управления (серийное производство легкомоторных самолетов) о приемке до 1 сентября самолетов с двухцветным камуфляжем. Из черновика письма, как нереальную мечту, замнаркома авиапромышленности П.В. Дементьев вычеркнул предложение о сохранении двухцветного камуфляжа для этих самолетов и "на дальнейший период".

Но даже если машина была окрашена по трехцветной схеме, на фотографиях не всегда это можно увидеть, т.к. покрытия, выполненные зеленой краской АМТ-4 (или А-24м) и темно-серой АМТ-12 (А-32м), имели близкие коэффициенты отражения: до 9% и 12% соответственно. Учитывая, что зеленый цвет на черно-белых фотографиях выглядит темно-серым, различить эти цвета можно только на качественных снимках. где камуфлированные поверхности хорошо освещены. На таком общем фоне хорошо заметна лишь светло-коричневая эмаль АМТ-1 (коэффициент отражения до 22%).

Именно светлые пятна, полностью совпадающие по форме и месту расположения со "Схемами...", видны на некоторых фотографиях Ил-2, У-2 и, реже, Пе-2. Поэтому с достаточно большой уверенностью можно говорить об их стандартном трехцветном камуфляже. Известны фотографии и других самолетов, например. Ил-4. на которых ясно виден трехцветный камуфляж (правда, его рисунок не совпадает со "Схемами...").

В "Схемах..." отсутствует камуфляж для Ту-2. На момент их разработки серийное производство его на заводе № 166 в Омске было остановлено. 17 июля 1943 г. (за день до утверждения "Схем..."!) вышло постановление ГКО о запуске Ту-2 в серию на московском заводе № 23. Первая же серийная машина покинула сборочный цех только в ноябре. Хотя для нее вполне можно было использовать схему камуфляжа близкого по размерам и конфигурации Пе-2, на заводе предпочли разработать собственный вариант с теми же тремя красками (А-21м, А-24м и А-32м).

И, наконец, о причинах смены камуфляжа. Зелено-черный камуфляж лучше всего защищал от наблюдения сверху машину, стоящую на земле или летящую на небольшой высоте, когда расстояние от нее до фона значительно меньше, чем до наблюдателя и. следовательно, можно пренебречь влиянием атмосферной дымки между замаскированным самолетом и землей.

С увеличением высоты наблюдения различие участков земной поверхности по цвету постепенно уменьшается, все более сменяясь различием ахроматическим, т. е. только по светлоте. Дымка придавала расцветкам земного фона холодные, голубоватые оттенки. Тем самым зелено-черный истребитель, набирая высоту и приближаясь к противнику, летящему на большой высоте (расстояние от самолета до фона становилось больше, чем до наблюдателя), все заметнее выделялся зелеными пятнами на голубовато-сероватом фоне земли.

Учитывая давнее недовольство военных черно-зеленой окраской, казалось, причина ясна: советская авиация, переходя к активным действиям, набирала, в прямом и переносном смысле, высоту, для чего и понадобился новый камуфляж. Но все не так просто.

Посмотрим, как тогда выглядела конструкция деревянных обшивок самолетов. Фанера приклеивалась к каркасу и покрывалась двумя слоями нитроклея, затем наносился тонкий слой шпатлевки, потом опять слой нитроклея и, наконец, наклеивалась ткань, которая покрывалась двумя слоями шпатлевки, грунтовочным слоем аэролака АН Ал (в военное временя этот слой мог не наноситься) и двумя слоями аэролака АМТ (11989).

3 июля 1943 г. согласно совместному приказу НКАП и ВВС самолеты ЛаГГ-3, выпускавшиеся в Тбилиси, получили новый стандартный камуфляж. Верхние и боковые поверхности окрашивались аэролаками АМТ-12 темно-серого цвета и АМТ-11 серо-голубого, причем АМТ-11 наносился поверх более темного АМТ-12. Нижние поверхности окрашивались лаком АМТ-7 голубого цвета. Достаточно точное соответствие формы и расположения камуфляжных пятен требованиям альбома "Схемы маскирующей окраски самолетов" издания 1943 г. подтверждается фотографиями ряда истребителей 66-й серии, принадлежавших 9-му иап ВВС Черноморского флота, действовавшего в 1944 г. в районе Новороссийска.

АМТ-11 имел довольно темный, с небольшим голубым оттенком, цвет, который при хранении мог незначительно изменяться. Аэролак АМТ-12 заменял в новых камуфляжах черные краски АМТ-6 и А-26м, которые теперь стали применяться только для окраски лопастей винтов. Новая эмаль была достаточно темной. Причиной такой, казалось бы, незначительной замены можно считать сделанный к тому времени военными маскировщиками вывод о том, что чисто черного цвета в фоне земли не существует. Даже тени от складок местности при наблюдении с высоты кажутся не черными, а темно-серыми.

Приказ определял также порядок введения новых схем камуфляжа в практику. Начало выпуска истребителей с новой маскировочной окраской планировалось с 15 июля 1943 г. До получения стандартных серо-голубой и темно-се- рой красок разрешалось применять краски, изготовленные путем смешивания нитроэмалей АМТ-7 (голубой) и АМТ-6 (черной) по специальной инструкции и эталонам ВИАМ. Такие меры по смешиванию красок, никогда ранее не разрешавшиеся, говорят об особой срочности введения нового камуфляжа.

Перекраска существующего парка самолетов в авиачастях не предусматривалась. Окрашиваться по новым схемам должны были лишь ремонтируемые машины. Зимой 1943/44 г. по указанию маршала авиации А.А. Новикова на все истребители, имеющие новый камуфляж, временная белая окраска уже не наносилась (11983).

Технологический процесс окраски истребителей на заводах в основном выглядел следующим образом. Металлические детали перед окраской грунтовались лако-масляным грунтом АЛГ-5 горячей сушки (серо-зеленого цвета) или глифталевым 138А (красного цвета). Внешние поверхности деревянных обшивок, оклеенных полотном, покрывались шпатлевкой АШ-22 (желтого цвета) или, позднее, АШ-30 (серого цвета). При этом места, загрязненные смоляным клеем, перед оклейкой полотном покрывались грунтом 138А или глифталевой эмалью А-18ф светло-голубого цвета. Затем эти поверхности, а также полотняные обшивки рулей и элеронов грунтовались аэролаком All Ал. серебристого цвета, который предохранял ткань от АЛГ-1 и окрашивали теми же эмалями, что и остальные поверхности, но обязательно в два слоя.

Кроме того, моторы могли окрашиваться эмалями МВ-8 и МВ-108, которые давали полуглянцевые покрытия светло-серого цвета. На всасывающих трубах моторов, окрашенных по любому из этих вариантов нитроэмалями оранжевого цвета МВ-3 и МВ-4, наносилось октановое число потребляемого двигателем бензина.

Тыльная сторона лопастей винтов окрашивалась в черный цвет масляной эмалью А-26м или аэролаком АМТ-6 черного цвета. В обоих случаях перед окраской применялся грунт АЛГ-1 или АЛГ-5, а для АМТ-6 мог применяться также и грунт 138А красно-коричневого цвета.

Окраска агрегатов и трубопроводов производилась по стандартной в советской авиации схеме: бензобаки и бензопроводы - желтый цвет (масляная эмаль А-6), баки и трубопроводы водяной системы - зеленый (А-7, ядовито- зеленого оттенка), маслобаки и трубопроводы - коричневый (А-8, довольно темного оттенка). Элементы и агрегаты гидравлической системы покрывались синей эмалью А-9, кислородной системы - голубой А-10, воздушной - черной А-12, противопожарное оборудование - красной А-13 (она же служила для опознавательных знаков). Могли использоваться также нитроэмали ДМ тех же цветов. Все эмали были глянцевыми.

Такая система окраски действовала, по крайней мере с 1937 г., и отклонения от нее могли возникнуть лишь из-за отсутствия необходимых красок. Известно, что в 1943 г. на заводе № 21 (выпускавшем уже Ла-5) трубки гидросистемы по этой причине окрашивались нитроэмалью АН Ал. Возможно, что подобные случаи происходили и раньше. Для опознавательных знаков иногда использоразрушающего воздействия ультрафиолетовых лучей, проникающих через пигментированные аэролаки. Лишь после этого самолет сверху и с боков красили зеленой нитроэмалью АМТ-4, а снизу - голубой АМТ-7. После высыхания последнего слоя на самолет наносили пятна черной эмали АМТ-6.

Внутренние поверхности могли окрашиваться по нескольким вариантам: двумя слоями аэролака АН Ал по серому нитрогрунту ДД-113, двумя слоями серой масляной А-14 (или глифталевой А-14ф того же цвета) или одним слоем смоляного лака № 1. При ремонте самолетов внутренние поверхности могли покрываться слоем клея ВИАМ Б-3 или двумя слоями аэролаков АН Ал., АМТ-7 или All светло-голубого цвета.

Детали моторов перед окраской покрывались грунтом АЛГ-1 (желтого цвета) или АЛГ-5 горячей сушки. Затем производилась окраска в черный цвет глифталевой эмалью 2086ф или двумя слоями нитроэмали МВ-109 и сверху еще одним слоем нитролака МВ-6. Пленка лака МВ-6 была полуглянцевой, черного цвета с фиолетовым оттенком.

Еще два варианта предусматривали окраску моторов в серо-голубой цвет двумя слоями глифталевой эмали АМ-4 или последовательными слоями нитроэмалей МВ-1 и МВ-2. Эти нитроэмали давали полуглянцевое покрытие серо- голубого цвета средней интенсивности.

Детали моторов из магниевых сплавов предварительно оксидировали, грунтовали только цинкхроматным грунтом.

В частях окраску ЛаГГ-3 дополняли различными знаками принадлежности к соединению, части и подразделению, бортовыми номерами, элементами быстрого распознавания, индивидуальными эмблемами и обозначениями побед. Цвет кока (красный, желтый или голубой) мог обозначать номер эскадрильи. С этой же целью в 9-м иап использовались полосы на киле. Самолеты этого полка (66-й серии завода № 31) имели и другие отличительные признаки - звезда уменьшенного размера на киле и белый бортовой номер, расположенные прямо за остеклением кабины. Номера, наносимые на бортах фюзеляжа, часто "сгоняли" со своего законного места красную звезду (11983).

3 июля 1943 года согласно приказу НКАП и ВВС верхние и боковые поверхности самолетов окрашивались аэролаками АМТ-12 темно-серого цвета и АМТ-11 серо-голубого, причем АМТ-11 наносился поверх более темного АМТ- 12. Нижние поверхности окрашивались лаком АМТ-7 голубого цвета. Для самолетов Ла-5 формы и расположение камуфляжных пятен достаточно точно соответствовали требованиям альбома "Схемы маскирующей окраски самолетов" издания 1943 г.

АМТ-И имел довольно темный, с небольшим голубым оттенком, цвет, который при хранении мог незначительно изменяться. Аэролак АМТ-12 заменял в новых камуфляжах черные краски АМТ-6 и А-26м, которые теперь стали применяться только для окраски лопастей винтов. Новая эмаль была достаточно темной. Причиной такой, казалось бы, незначительной замены можно считать сделанный к тому времени военными маскировщиками вывод о том, что чисто черного цвета в фоне земли не существует. Даже тени от складок местности при наблюдении с высоты кажутся не черными, а темно-серыми.

Приказ определял также порядок введения новых схем камуфляжа в практику окрашивания. Начало выпуска истребителей с новой маскировочной окраской планировалось с 15 июля 1943 г. До получения стандартных серо-голу- бой и темно-серой красок разрешалось применять краски, изготовленные путем смешивания нитроэмалей АМТ-7 (голубой) и АМТ-6 (черной) по специальной инструкции и эталонам ВИАМ. Такие меры по смешиванию красок, никогда ранее не разрешавшиеся, говорят об особой срочности введения новой схемы камуфляжа.

Перекраска существующего парка самолетов в авиачастях не предусматривалась. Окрашиваться по новым схемам должны были лишь ремонтируемые машины. Зимой 1943-1944 годов по указанию маршала авиации А.А. Новикова на все истребители, имеющие новый камуфляж, временная белая окраска уже не наносилась.

В том же 1943 году у звезд официально появились белые и красные окантовки. Приказ от 3 сентября для улучшения видимости опознавательных знаков предписывал обводить звезды "по внешнему контуру белой полосой шириной 5 см с окантовкой ее красной полоской шириной 1 см".

Технологический процесс окраски истребителей на заводах в основном выглядел следующим образом. Металлические детали перед окраской грунтовались лако-масляным грунтом АЛГ-5 горячей сушки (серо-зеленого цвета) или глифталевым 138А (красного цвета). Внешние поверхности деревянных обшивок, оклеенных полотном, покрывались шпатлевкой ALU-22 (желтого цвета) или, позднее, АШ-30 (серого цвета). При этом места, загрязненные смоляным клеем, перед оклейкой полотном покрывались грунтом 138А или глифта- левой эмалью А-18ф светло-голубого цвета. Затем эти поверхности, а также полотняные обшивки рулей и элеронов грунтовались аэролаком АН Ал. серебристого цвета, который предохранял ткань от разрушающего воздействия ультрафиолетовых лучей, проникающих через пигментированные аэролаки. Лишь после этого самолет сверху и с боков красили зеленой нитроэмалью АМТ-4, а снизу - голубой АМТ-7. После высыхания последнего слоя на самолет наносили пятна черной эмали АМТ-6.

Внутренние поверхности могли окрашиваться по нескольким вариантам: двумя слоями аэролака АН Ал по серому нитрогрунту ДД-113, двумя слоями серой масляной А-14 (или глифталевой А-14ф того же цвета) или одним слоем смоляного лака № 1. При ремонте самолетов внутренние поверхности могли покрываться слоем клея ВИАМ Б-3 или двумя слоями аэролаков А II Ал., АМТ-7 или А II светло-голубого цвета.

Детали моторов перед окраской покрывались фунтом AJ1 Г-1 (желтого цвета) или АЛГ-5 горячей сушки. Затем производилась окраска в черный цвет глифталевой эмалью 2086ф или двумя слоями нитроэмали MB-109 и сверху еще одним слоем нитролака МВ-6. Пленка лака МВ-6 была полуглянцевой, черного цвета с фиолетовым оттенком.

Еще два варианта предусматривали окраску моторов в серо-голубой цвет двумя слоями глифталевой эмали АМ-4 или последовательными слоями нитроэмалей МВ-1 и МВ-2. Эти нитроэмали давали полуглянцевое покрытие серо- голубого цвета средней интенсивности.

Детали моторов из магниевых сплавов предварительно оксидировали, грунтовали только цинкхроматным грунтом АЛГ-1 и окрашивали теми же эмалями, что и остальные поверхности, но обязательно в два слоя.

Кроме того, моторы могли окрашиваться эмалями МВ-8 и MB-108, которые давали полуглянцевые покрытия светло-серого цвета. На всасывающих трубах моторов, окрашенных по любому из этих вариантов нитроэмалями оранжевого цвета МВ-3 и МВ-4, наносилось октановое число потребляемого бензина.

Тыльная сторона лопастей винтов окрашивалась в черный цвет масляной эмалью А-26м или аэролаком АМТ-6 черного цвета. В обоих случаях перед окраской применялся грунт АЛГ-1 или АЛГ-5, а для АМТ-6 мог применяться также и грунт 138А красно-коричневого цвета.

Окраска агрегатов и трубопроводов производилась по стандартной в советской авиации схеме: бензобаки и бензопроводы - желтый цвет (масляная эмаль А-6), баки и трубопроводы водяной системы - зеленый (А-7, ядовито- зеленого оттенка), маслобаки и трубопроводы - коричневый (А~8, довольно темного оттенка). Элементы и агрегаты гидравлической системы покрывались синей эмалью А-9, кислородной системы - голубой А-10, воздушной - черной А-12, противопожарное оборудование - красной А-13 (она же служила для опознавательных знаков). Могли использоваться также нитроэмали ДМ тех же цветов. Все эмали были глянцевыми.

Такая система окраски действовала, по крайней мере, с 1937 года, и отклонения от нее могли возникнуть лишь из-за отсутствия необходимых красок. Известно, что в 1943 году на заводе № 21 (выпускавшем уже Ла-5) трубки гидросистемы по этой причине окрашивались нитроэмалью AI1 Ал. Возможно, что подобные случаи происходили и раньше. Для опознавательных знаков иногда использовался аэролак АН кр.

В частях окраску ЛаГГ-3 дополняли различными знаками принадлежности к соединению, части и подразделению, бортовыми номерами, элементами быстрого распознавания, индивидуальными эмблемами и обозначениями побед.

Цвет кока (красный, желтый или голубой) мог обозначать номер эскадрильи. С этой же целью в 9-м иап использовались полосы на киле. Самолеты этого полка (66-й серии завода № 31) имели и другие отличительные признаки - звезда уменьшенного размера на киле и белый бортовой номер, расположенные прямо за остеклением кабины. Номера, наносимые на бортах фюзеляжа, часто "сгоняли" со своего законного места красную звезду.

Такой же камуфляж наносили и на истребители Ла-5Ф и Ла-5ФН первых серий завода № 21.

В конце 1942-го - первой половине 1943 года завод № 21 выпустил партию самолетов Ла-5 с надписью "Эскадрилья "Валерий Чкалов" на левом борту. На правом было написано: "От колхозников и колхозниц Горьковской области". Камуфляж этих машин не отличался от обычного. Надписи проходили прямо по звездам, сзади которых наносились бортовые номера. Эти номера во время войны стали накрашивать по трафарету, как правило, прямо на заводах; они представляли собой ту часть заводского номера самолета, которая обозначала порядковый номер самолета в производственной серии.

В январе 1943 года первые такие машины уже попали на фронт. На этих истребителях надпись красовалась на фоне временного белого покрытия, выполненного смываемой краской МК-7.

Однако стандартный зелено-черный камуфляж перестал удовлетворять военных летчиков. Уже в отчете о войсковых испытаниях Ла-5 1-й, 2-й и 3-й серий завода № 21, проходивших в 287-й иад под Сталинградом и в 49-м иап на Западном фронте с 31 августа по 13 сентября 1942 года, отмечалось: "Камуфляж самолета Ла-5, как и остальных отечественных истребителей, подобран неудовлетворительно. Самолет Ла-5 в сравнении с истребителями противника своей окраской в воздухе резко выделяется на фоне чистого неба и облаков, что облегчает противнику обнаружение наших самолетов. При просмотре с воздуха, на земле, окраска наших самолетов также резко выделяется на фоне земли".

Первые пробы изменения маскирующей окраски проводились еще на ЛаГГ-3 в июне 1942 г. Результаты испытаний нового трехцветного камуфляжа удовлетворили ВВС, но авиапромышленность не торопилась с его введением. Положение не изменялось до середины 1943 г. Согласно уже упоминавшемуся приказу НКАП и ВВС от 3 июля 1943 года советские самолеты получили новую стандартную маскировочную окраску. Истребители теперь следовало окрашивать сверху и с боков аэролаками АМТ-12 темно-серого и АМТ-11 серо-голубого, снизу - АМТ-7 голубого цвета.

Еще весной 1943 года в рекламационных актах, направляемых в НКАП из частей ВВС, начали упоминаться случаи срыва обшивки крыльев, оканчивавшиеся, как правило, катастрофами. Предвестником катастроф обычно становилось растрескивание полотна на крыльях или фюзеляже. "Грешили" этим истребители Як-7Б завода № 153, Як-1 завода № 292 и Ла-5 заводов № 21 и № 99. В частности во 2-й воздушной армии дефектными оказались 53 Ла-5 235-й иад, в 5-й воздушной армии - 15 Ла-5, в 17-й воздушной армии - 52 Ла-5. Большинство дефектных самолетов было выпушены в конце зимы или весной 1943 г.

Несмотря на предпринимаемые меры, к июню этот дефект принял настолько массовый характер, что грозил срывом боевых операций. Ремонт, производимый авиамастерскими, не помогал - отремонтированные обшивки вскоре снова покрывались трещинами.

В чем же крылась причина катастроф? Сначала посмотрим, как выглядела конструкция деревянных обшивок советских самолетов. Фанера приклеивалась к силовому каркасу и покрывалась сверху двумя слоями нитроклея, затем наносился тонкий слой шпатлевки, опять слой нитроклея и наклеивалась ткань. Ткань покрывалась двумя слоями нитрошпатлевки АШ-22, одним грунтовочным слоем аэролака АН алюминиевого цвета (впрочем, в условиях военного времени этой слой разрешалось не наносить) и двумя слоями аэролака второго покрытия марки АМТ.

В конце 1942-го - начале 1943 года в нитрошпатлевке АШ-22 свинцовый крон, входящий в состав пигментной части, заменили на железный сурик. Замена была произведена на заводах НКХП в Челябинске и Новосибирске. Такая эрзац-шпатлевка применялась на авиазаводах в течение всей зимы и весны. Летом под воздействием тепла и солнечных лучей в слое шпатлевки возникли внутренние напряжения, вызвавшие растрескивание всего лакокрасочного слоя. Через трещины проникала влага, что резко снизило прочность приклейки ткани и привело к отрыву ее от деревянных частей. Свою роль сыграл и отказ от грунтовочного слоя аэролака алюминиевого цвета, который мог бы защитить шпатлевку от солнца и влаги.

Брошенные на фронт заводские бригады успели за две-три недели вернуть в строй дефектные самолеты. Это позволило в полной мере использовать истребители в боях под Курском и Белгородом. В тыловых частях ремонт продолжался еше и в сентябре 1943 г.

Таким образом, основная причина дефекта - некачественная шпатлевка, из рецептуры которой вывели дефицитный свинцовый крон. Как видим, решить проблему его дефицита за счет шпатлевки не удалось. Но свинцовый крон входил и в состав зеленых эмалей А-24м и АМТ-4. Если нельзя отказаться от него в шпатлевке, то может быть уменьшить расход крона на краски? В них свинцовый крон (пигмент желтого цвета) вместе с милори (синий пигмент) служил для получения зеленого цвета. При этом рецептуры предусматривали возможность замены этой парочки од ним пигментом - зеленой окисью хрома, но и окись хрома была дефицитной. В 1943 году НКАП получил только 53,8 процентов от необходимого его количества. Невозможна была и замена свинцового крона на другой - цинковый: в марте 1943 года "в связи с полным отсутствием цинкового крона" приняли решение "приостановить изготовление грунтов АЛГ-1 и АЛГ-5", применявшихся для покрытия металлических деталей перед окраской их нитроэмалями. Выход виделся один - резко уменьшить выпуск зеленых эмалей. Новый камуфляж 1943 года как раз и отвечал такому решению, весьма выгодному для авиапромышленности: на наиболее массовом типе самолетов, истребителях, зеленый цвет отсутствует полностью, а для других самолетов потребность в зеленых красках уменьшена более чем в 1,6 раза (12032).

3 июля 1943 года была подготовлена справка:

Завод № 4 НКВ расположен на правом берегу Енисея (напротив Красноярска) – Злобино (9271).

Завод № 393 – Красногорск Московской области (9271).

3 июля 1943 года вышел приказ НКАП за № 459, которым завод № 165 был реэвакуирован в Москву на площади завода № 453. С апреля 1946 года заводу был коренным образом пересмотрен профиль производства, так как по решению Правительства и согласно приказа МАП от 25 апреля 1946 года за № 242 с завод перешел в число опытных предприятий авиамоторостроения – ответственным руководителем завода был назначен конструктор по РД Люлька А.М. В 1955 году для усиления производственно-технической мощности завода № 165 согласно приказа МАП от 31 мая 1955 года за № 347сс, ему было передано ОКБ-500 со всеми его мощностями на правах филиала.

Филиал завода № 165 (на заводе № 500) просуществовал до первого полугодия 1957 года. Согласно приказа МАП за № 156сс от 19 апреля 1957 года филиала завода передан СКБ-500 со всеми его мощностями.

Постановлением СМ за № 127-68сс от 19 января 1955 года МАП обязывалось начать для завода № 165 постройку испытательной станции в Тураево Московской области.

Завод № 165 с апреля 1946 года и по настоящее время остается опытным заводом по изготовлению и доводке РД генеральным конструктором завода является Люлька. С 1940 по 1947 год директором завода был Мизюров Ю.А., которого сменил Худин П.Ф. В апреле 1948 года директором был назначен Худин. В декабре 1951 года директором завода был назначен Бондаренко М.М. В феврале 1954 года диреткором был назначен Завитаев А.А.

Адрес: Москва, Фабричная линия, д. 11, п/я 2382 (9842).

Другие оборонные отрасли:

Перед Курской Битвой в боекомплект СУ-122 был введен кумулятивный 122-мм снаряд, позволявший пробить броню практически любого немецкого танка. Однако дальность прямого выстрела этим снарядом была очень малой (не свыше 400 м), а в условиях малой скорострельности применение этого боеприпаса не сделало самоходные гаубицы надежным оружием против немецких танков (4017).

3 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3680 О сформировании дополнительно четырех гвардейских минометных бригад М-31РГАНИР, Фонд ГКО, д. 129, лл. 153 (11012).

3 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3681. Об исключении из плана 1943 г. строительства ТЭЦ на заводе № 75 НКВ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 129, лл. 154 (11012).

3 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3682 [О разработке проекта постановления "О мероприятиях по улучшению работы узкоколейного железнодорожного транспорта торфопредприятий Наркомэлектростанций, Наркомтекстиля СССР, НКместтоппрома РСФСР, Наркомлегпрома СССР и Наркомстройматериалов СССР".] (7118, 155,156-179).

Армия:

3 июля в 1943 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 3 июля на фронте ничего существенного не произошло.

На Западном фронте происходила активная деятельность наших разведывательных подразделений. На одном участке отряд разведчиков проник в траншеи противника и вступил в рукопашную схватку с немцами. Наши бойцы истребили до роты гитлеровцев, уничтожили 4 пулемёта, 2 миномёта и разрушили 9 блиндажей. На другом участке разведчики под командованием старшего лейтенанта Протасова пробрались в расположение немцев и внезапно атаковали подразделение противника. Гитлеровцы в беспорядке отступили, бросив радиостанцию, пулемёт, несколько автоматов и винтовок, миноискатели и другое военное имущество. Захватив трофеи, разведчики возвратились в свою часть.

Западнее Ростова-на-Дону рота немецкой пехоты пыталась атаковать наши позиции. Бойцы Н-ской части отбили вражескую атаку и истребили 30 гитлеровцев. На другом участке наши разведчики ворвались в немецкие траншеи, истребили группу солдат противника и, захватив пленных, вернулись в свою часть.

Нашими лётчиками в воздушном бою сбито два немецких самолёта.

На Волховском фронте миномётчики батареи, где командиром т. Батыгин, обстреляли колонну вражеских велосипедистов и истребили 14 гитлеровцев. На другом участке артиллеристы Н-ской части обстреляли скопление пехоты противника и уничтожили 70 немецких солдат и офицеров.

На Ленинградском фронте наши подразделения уничтожили до 150 солдат и офицеров противника. Огнём артиллерии и миномётов разрушено 19 вражеских дзотов и 5 наблюдательных пунктов. В результате артиллерийского обстрела на позициях противника возникли большие пожары и произошло до 30 сильных взрывов.

Партизаны отряда, действующего в Каменец-Подольской области, подорвали немецкий воинский эшелон. Разбиты паровоз, 6 классных вагонов и 2 платформы. Три дня гитлеровцы очищали и исправляли путь. На четвёртый день движение возобновилось, но не надолго. Первый же вражеский поезд, вышедший с соседней станции, был пущен партизанами под откос. В результате крушения уничтожены паровоз и 17 вагонов. Партизанская разведка наблюдала, как немцы увозили в город на грузовиках и подводах много убитых и раненых солдат.

Пленный командир экипажа немецкого самолёта «Юнкерс-88» лейтенант К. Леман рассказал: «После двух лет войны положение на фронтах коренным образом изменилось. Германия теперь вынуждена перейти к обороне. Многие солдаты уверены, что англо-американские войска скоро высадятся в Европе. За последнее время в офицерских кругах часто возникают разговоры на эту тему. Трудно найти офицера, который бы верил, что так называемый «атлантический вал» может служитьпрепятствием для десантных армий. Болтовня об «атлантическом вале» доказывает лишь, что над Германией нависла непосредственная угроза второго фронта, которую невозможно предотвратить».

Получено сообщение о новом злодеянии немецко-фашистских мерзавцев. Немецкиелётчики в учебных целях производят бомбардировки мирных сёл в оккупированных советских районах. 21 мая немецкий самолёт сбросил фугасные бомбы на деревню Болоча, Пуховичского района, Минской области. Разрушено несколько домов. Убиты 3 женщины и шестилетняя девочка. В июне два немецких бомбардировщика в том же районе сбросили 12 бомб на деревню Гребля. Разрушено 15 домов. Убито и ранено много женщин и детей.

В Австрии резко увеличилось количество диверсионных актов. На машиностроительном заводе близ Вены рабочие взорвали силовую установку. В связи с этим ряд цехов завода выведен из строя на длительный срок. На автомобильном заводе в Зиммеринге приёмочная комиссия забраковала крупную партию автомашин. На паровозостроительном заводе в Флоридсдорфе неизвестные поломали много сложных станков.» (14941).

3 июля в 1943 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 3 июля на фронте существенных изменений не произошло.

Нашими кораблями и авиацией в Чёрном море потоплены шхуна и самоходная баржа противника.

На Западном фронте происходила редкая артиллерийско-миномётная и ружейно-пулемётная перестрелка. Наши части истребили до роты гитлеровцев, уничтожили 6 пулемётов и подавили огонь нескольких артиллерийских и миномётных батарей противника. На одном участке отряд немцев пытался проникнуть в расположение нашей обороны. Вражеские разведчики нарвались на минное поле. Взрывом мин часть немцев была уничтожена. Остальные гитлеровцы истреблены ружейно-пулемётным огнём наших бойцов из боевого охранения.

В районе Белгорода артиллеристы Н-ской части совершили несколько огневых налётов на позиции противника и уничтожили немецкое орудие, 3 пулемёта и 7 повозок с грузом. Разрушено 4 вражеских дзота и 5 наблюдательных пунктов. Снайперская группа, руководимая гвардии старшим лейтенантом Приблудня, за один день уничтожила 14 солдат и офицеров противника.

В районе Лисичанска наши части вели разведку и артиллерийско-миномётную перестрелку с противником. Наши артиллеристы обнаружили вражеские огневые точки и подавили огонь нескольких артиллерийских батарей противника. Снайперы Н-ской части истребили 44 гитлеровца.

На Ленинградском фронте огнём нашей артиллерии уничтожено 2 немецких орудия, 5 пулемётов, разрушено 14 землянок и 6 наблюдательных пунктов противника. Разведчики под командованием старшего сержанта Анисова скрытно проникли в траншеи противника. Наши бойцы уничтожили 17 гитлеровцев и без потерь вернулись в свою часть. На другом участке группа красноармейцев под командованием лейтенанта Трошева истребила 15 немцев, взорвала 2 блиндажа и захватила у противника пулемёт и несколько автоматов.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Орловской области, в конце июня месяца вёл ожесточённые бои против немецких захватчиков. Партизаны уничтожили до 800 вражеских солдат и офицеров. Советские патриоты подбили 2 танкетки и взорвали 12 автомашин противника. Захвачены трофеи. Группа партизан другого орловского отряда пустила под откос вражеский эшелон. Разбиты паровоз и 15 вагонов с боеприпасами.

Южнее Орла на сторону Красной Армии перешли четыре солдата 78 немецкой штурмовой дивизии. Перебежчик Антон Л. рассказал: «В нашей роте, кроме немцев, было 35 словенцев, 6 поляков, 8 французов из Лотарингии, 5 люксембуржцев, 3 чеха, 2 голландца и 1 бельгиец. Все они мобилизованы в германскую армию насильно. Несмотря на угрозы, многие словенцы не явились на призывные пункты. Одни ушли в партизанские отряды и сражаются против немцев, другие скрываются. Мой друг Людвиг Вукон, из деревни Больфенг, наотрез отказался итти в германскуюармию. Гестаповцы арестовали Вукона, его мать, двух сестёр и отправили в концлагерь. Словенцы, против своей воли очутившиеся в рядах немецкой армии, хотят перейти на сторону русских. Первым из нашего полка перебежал земляк Франц. Несколько дней спустя мы слушали его выступление по радио. Он призывал нас последовать его примеру. На следующий день мы, четверо, ушли к русским».

Недавно в городе Ламбюсар (Бельгия) патриоты взорвали крупную угольную шахту. "Близ Брюсселя произошло крушение немецкого воинского эшелона. В результате катастрофы убито и ранено много гитлеровцев. В Льеже бельгийские патриоты напали на немецкую зенитную батарею, перебили прислугу, а орудия вывели из строя.» (14941).

3 июля 1943 с Пе-8 (ТБ-7) сбросили две ФАБ-5000 по железнодорожному узлу в Орле. Рапортовали, что взрыв сопровождался пламенем и дымом, похожими на взрыв бензиновых емкостей. 45 дивизиясбросила 110 бомбобщимвесом 57.76 т (1103,118).

July 3rd, 1943: In the East, the opening of Unternehmen Zitadelle (Operation Citadel), the massive German counter-offensive to encircle and destroy the Soviet forces in the Orel-Belgorod salient near Kursk. is delayed by one day because of heavy Soviet air attacks against the German deployment areas. The RAF carries out a heavy night raid on Cologne, causing considerable damage and killing hundreds of civilians (3819).

3 июля 1943 операция Цитадель была задержана на один день в результате атак советской авиации. Королевские ВВС совершили налет на Кельн, вызвав значительные разрушения и гибель большого числа людей среди гражданского населения (3819).

3 июля 1943 г. Докладная записка начальника 6-го Управления НКГБ СССР Власика по поводу охраны самолетов, курсирующих по маршруту Ленинград-Рыбинск-Москва. Жданову. Д.49, л. 9 (11775).

За рубежом:

3 июля в 1943 году впервые взлетел «P-47» с каплевидным фонарем от истребителя «Hawker Typhoon» с наклонным плоским лобовым бронестеклом, обозначеный как «XP-47K». Проведенные испытания показали снижение максимальной скорости на 29 км/час. Несмотря на это модификация была быстро представлена на поточных линиях в Фармингдейле и Эвансвиле. Для установки каплевидного фонаря инженеры Republic были вынуждены уменьшить высоту гаргрота фюзеляжа. Благодаря новому фонарю, не имевшему оплетки, пилот получал прекрасный круговой обзор. Обычно после такой модернизации «USAAF» давали самолету новое обозначение или даже новый номер типового ряда. Но на этот раз «USAAF» просто присвоили самолету новый номер серии модели «D» (14941).

3–4 июля (ночь) 1943 653 британских бомбардировщика атакуют Кельн. Во время рейда Люфтваффе впервые экспериментирует с тактикой ночных истребителей Wilde Sau ("Дикий кабан"), в которой дневные одномоторные истребители используют любое освещение - от прожекторов, сигнальных ракет , пожаров и т. д., - доступное над городом. для визуального распознавания и атаки бомбардировщиков противника ночью. Пилоты Wilde Sau и зенитная артиллерия заявляют, что над Кельном были сбиты одни и те же 12 бомбардировщиков, и официально каждый получает зачет шесть. Успех эксперимента приведет к образованию Jagdgeschwader 300, который будет специализироваться в Wilde Sau (20376).

3 июля в 1943 году тральщик «Ju52MS» (w/n 3462) подорвался и погиб в Керченском проливе. Гибель "мауси" на вытраленных минах, возможно, связана с тем, что специально против «Ju52MS» англичане выпускали мины «A.MkI» имевшие взрыватель без замедлителя, которые взрывались непосредственно под самолетом. Экипаж (ефрейтор Хасхард, унтер-офицеры Фрезен, Реслер соответственно), хотя и получили ранения, но были спасены (14941).

Авиапромышленность:

4 июля 1943 завершились гос. испытания Як-1МС, начавшиеся 7 июня 1943 (198,54).

7 июля 1943 г. Як-1M успешно прошел госиспытания (заводские шли с 28 февраля по 7 июня), которые шли с 7 июня. К этому времени, основываясь на результатах испытаний мотора М-106, ОКБ А.С. Яковлева выдвинуло предложение по дальнейшему форсированию мощности мотора М-105ПФ путем увеличения наддува с 1050 до 1100 мм рт.ст. При этом номинальная мощность мотора на первой скорости нагнетателя становилась 1310 л.с. на высоте 200 м (против 1260 л.с. на высоте 700 м), а на второй скорости нагнетателя - 1240 л.с. на высоте 2100 м (против 1180 л.с. на высоте 2700 м).

15 февраля 1943 г. был построен первый прототип Як-IM с мотором М-105ПФ, который отличался от серийного Як-1, прежде всего, новым крылом меньшего размаха (9,2 м) и меньшей плошали (14,83 м2). Применение металлических лонжеронов крыла, уменьшение запаса топлива (установкой двух бензобаков в крыле и одного, расходного, в фюзеляже вместо четырех крыльевых бензобаков), уменьшение площади хвостового оперения и другие конструктивные мероприятия уменьшили полетный вес на 230 кг. Улучшение внешних форм и туннеля водо- радиатора (он стал более утоплен в фюзеляж, в связи с чем в стандартную ферму Як-1 в районе третьей рамы пришлось внести изменения для его крепления), перенос маслорадиатора в центральную часть крыла, использование индивидуальных на каждый цилиндр мотора реактивных выхлопных патрубков способствовали уменьшению аэродинамического сопротивления и увеличению максимальной скорости.

Разрешение на повышение наддува было получено от КБ В.Я. Климова, правда, только для первой скорости нагнетателя. С таким усеченным форсированием мощности мотора М-105ПФ Як-1М прошел 21-22 июля 1943 г. дополнительные испытания в НИИ ВВС с целью проверки возможности увеличения мощности с существующими устройствами охлаждения и снятия летных характеристик. К сожалению конструкторов, установленные на Як-1М водо- и маслора- диаторы оказались недостаточно эффективны. Для поиска дополнительных мер по улучшению обводов и работы устройств охлаждения самолет был отправлен в ЦАГИ, где в августе 1943 г. продувался в аэродинамической трубе.

На основе результатов продувок 17 сентября 1943 г. был выпушен второй прототип Як-IM, или "Дублер", как его иногда называли. Помимо форсированного мотора, переведенного на повышенный наддув во всем диапазоне высот и получившего обозначение ВК-105ПФ2, на самолет был установлен винт ВИШ-105СВ-01, новые водо- и масло- радиаторы с увеличенными, по сравнению с первым экземпляром, площадями охлаждающих поверхностей (на 7 и 8,83 м2 соответственно). Вооружение усилили за счет установки двух синхронных пулеметов УБ, а мотор-пушку заменили опытной облегченной пушкой LUA-20M. Обшивка хвостовой части фюзеляжа стала полностью фанерной (тол- шиной 2 мм). Козырек фонаря выполнили беспереплетным. Ввели также многочисленные эксплуатационные улучшения. Вес конструкции "Дублера", по сравнению с Як-1, уменьшился на 250 кг.

Дублер успешно прошел заводские (с 20 по 30 сентября 1943 г.) и государственные (с 6 по 15 октября) испытания. Сравнительные испытания и учебные воздушные бои показали, что новый истребитель не уступает ни одному из истребителей воюющих на Восточном фронте сторон в скорости (кроме Ла-5ФН на форсаже), а также в скороподъемности и в вертикальном маневре до высоты 5000 м. Постановлением ГКО от 26 октября 1943 г. Як-IM был переименован в Як-3 и под этим обозначением запущен в серийное производство (12048).

4 июля в 1943 году завершились государственные испытания «Як-1М». К этому времени, основываясь на результатах испытаний мотора «М-106», ОКБ А.С. Яковлева выдвинуло предложение по дальнейшему форсированию мощности мотора «М-105ПФ» путем увеличения наддува с 1050 до 1100 мм рт. ст. При этом номинальная мощность мотора на первой скорости нагнетателя становилась 1310 л.с. на высоте 200 м (против 1260 л.с. на высоте 700 м), а на второй скорости нагнетателя - 1240 л.с. на высоте 2100 м (против 1180 л.с. на высоте 2700 м). Новый самолет получил признание пилотов за легкость пилотирования, сравнимую со "Spitfire V", хорошие летные качества и приличную маневренность. Недостатки самолета остались наследственными - недостаточно эффективная система охлаждения; забрызгивание фонаря маслом и отсутствие радиостанции. Отдельные машины радиостанцию получили, но она отличалась высоким уровнем шума. Чтобы дать самолетам больше шансов попасть на вооружение, в августе 1943 года прототип отправили в ЦАГИ для обдува в аэродинамической трубе. Результаты испытания оказались обнадеживающими, но требующими радикально изменить конструкцию самолета. Поэтому от многих идей по улучшению машины пришлось отказаться. Тем не менее, прототип имел значительные конструктивные особенности. Под двигателем снова появился воздухозаборник, а в хвостовой части фюзеляжа полотняную обшивку заменили фанерой. Самолет «Як-1М» с «М-105ПФ2» далеко ушел от первого прототипа и представлял собой, по сути, «Як-3» (14942).

4 июля 1943-го первый бой, проведенный 32-м гиап в ходе войсковых испытаний, показал превосходство Ла-5 с М-82ФН над FW 190. Правда, и эту машину пришлось лечить от "болезней" фонаря, растрескивания покрытия и шпаклевки самолета (4573).

К 4 июля 1943 до начала боевых действий 32 иа полком, которому были поручены войсковые испытания Ла-5ФН было получено с завода №21 всего 13 самолетов Ла-5 с М-82ФН, один из них разбит при катастрофе во время тренировочного полета (из- за ошибки в технике пилотирования). В период боевых действий получено еще 2 самолета. Таким образом, испытанию подвергались 14 самолетов Ла-5 с М-82ФН. Остальные самолеты в полку были Ла-5 с М-82Ф. Во время тренировки было проведено несколько показательных боев самолетов Ла-5 с М-82ФН с самолетами Ла-5 с М-82Ф, которыми было выявлено полное преимущество первых над вторыми. Испытания проходили в боевых условиях в 32 ГИАП 1 ГИАК 15 ВА на Брянском фронте (северный фас Курской дуги) с 5 июля по 25 августа 1943 года. В процессе испытаний полк выполнял боевую задачу по прикрытию наземных войск и освобождению воздуха над линией фронта от самолетов противника. Продвигаясь вслед за наступающими частями, полк в процессе испытаний 5 раз менял место базирования и находился на аэродромах: Студенец, Пруды (около г. Новосиль), Протасове (вост. г. Орел в 20 км), Орел гражданский и «9 дубов» (с.в. Карачево, в 14 км). Все аэродромы были организованы на полях с травянистым покровом средней пыльности (10723).

С 4 июля по 26 августа 1943 года во время войсковых испытаний Ла-5ФН на самолетах Ла-5 с М-82ФН было произведено 354 боевых с/в с налетом 304 часа. При 151-м с/в встреч с противником не было, при 203-х с/в произошла 31 встреча с противником и было произведено 25 боев, в 6 случаях противник от боя уклонился. За 25 боев всего было сбито 33 самолета противника, из них: ФВ-190 - 21, Ме-109Г-2 - 3, Ю-88 - 5, Хе-111 - 3, Ю-87 - 1. За указанный период боевых действий потеряно 6 самолетов Ла-5 с М-82ФН, из которых: сбито противником - 2, не вернулось с боевого задания - 2, разбито при вынужденных посадках - 2. Из 354 боевых с/в было только 2 случая возврата по вине мотора: самолет № 39210239 - течь масла из-под гайки упорного подшипника вала редуктора, самолет № 39210257 -тряска мотора из-за разрушения стаканчика нижнего уплотнения и сферы толкателя. Всего за период с 25 мая по 25 августа было выполнено 818 с/в с общей наработкой моторов 782 ч 25 мин, из них: в воздухе - 636 ч 42 мин и на земле 145 ч 43 мин.

Работа моторов была проверена до высоты 6000 м. Основная масса полетов проходила на высотах 2000-4000 м при работе моторов на 1-й скорости нагнетателя. Полеты на 2-й скорости нагнетателя до высоты 6000 м производились в редких случаях.

Моторы на 1-й и 2-й скоростях нагнетателя, на всех режимах и высотах полета работали хорошо. 2-я скорость нагнетателя включалась на высоте 3500-4000 м. При работе моторов на 2-й скорости нагнетателя наблюдалось дымление мотора, которое стало проявляться в большей степени после наработки 60 и более часов. Дымление на работу мотора не сказывалось, он работал нормально.

Работа моторов на форсаже (п=2500 об/мин и Рк=1180 мм рт.ст.) была нормальная. Непрерывная продолжительность работы мотора на форсаже допускалась не более 3-4 мин, так как дольше свечи ВГ-12 не выдерживали, давали перебои, и летчик вынужден был уменьшать наддув.

Запуск мотора в летних условиях при температуре воздуха +10...+25°С - отличный. Мотор запускался всегда с первой попытки. При понижении температуры (холодные утренники в августе месяце) мотор запускался также хорошо.

В процессе боевой работы режимы моторов были:

а) при следовании на фронт и обратно: п=2000-2200 об/мин и Рк=600-800 мм рт.ст.;

б) над линией фронта: п=2000-2200 об/мин и Рк=800-950 мм;

в) при ведении воздушного боя режим работы мотора изменялся в зависимости от обстановки и полная мощность мотора использовалась несколько раз периодами по 3-4 минуты.

Температура головок цилиндров перед вылетом была в пределах 1 30-140 °С, температура масла - 30-40 °С. При этих условиях взлет производился нормально и мотор работал хорошо, как на номинальном режиме, так и на форсаже. Температура головок цилиндров при наборе высоты, а также при работе на форсаже, не превышала 200-230 °С и температура масла - 50-65 °С. Температура головок цилиндров в горизонтальном полете находилась в пределах 160-190 °С, температура масла - 50-60 "С. Взлет и полет производились, как правило, при полностью закрытых боковых створках капота мотора и совке маслорадиатора - по потоку.

Необходимо отметить, что температура головок цилиндров моторов М-82ФН при равных условиях полета и режимах работы моторов, оказалась ниже на 20-30 градусов, а температура масла на 10-15 градусов, чем у моторов М-82Ф. Это было следствием лучшего охлаждения цилиндров в результате испарения непосредственно в них впрыскиваемого топлива.

Свечи ВГ-12 до наддува 950-1000 мм работали 15-20 часов. При работе мотора на форсаже (Рк=1 180 мм) свечи ВГ-12 отказывали в работе через 5-10 часов. Полет на Рк=1180 мм продолжительностью свыше 3-4 минут был невозможен из-за отказа свечей.

Насос НБ-ЗУ за время испытаний обеспечивал нормальную работу мотора на всех режимах и высотах полета. Форсунки ФБ-10, маятниковый воздухоотделитель и трубки высокого давления (за исключением трещины трубки на самолете №0257) работали безотказно и дефектов не имели.

В полку были случаи, показавшие, что мотор М-82ФН и ВМГ самолета Ла-5 с мотором М-82ФН в противопожарном отношении достаточно живуч. Так, например: на самолете №39210257 в полете в результате излома сухариков и обрыва грибка клапана выхлопа произошло разрушение головки цилиндра №12 на три части. Летчик не заметил отклонений в работе мотора, продолжал полет нормально и сел на свой аэродром. Только при осмотре техником на земле обнаружено разрушение головки цилиндра.

На самолете №39210218 в полете образовалась трещина трубки, подводящей бензин от бензофильтра к насосу НБ-ЗУ. Бензин струей бил в кабину летчика. Летчик продолжал полет в течение 15 минут и сел нормально на свой аэродром.

На самолете №39210262 в полете произошел обрыв трубки бензо-манометра. Бензин под давлением 1,5 кг/см2 бил в кабину и лицо летчика - пожара не произошло.

На самолете №39210257 на 20-м часу работы мотора была обнаружена трещина (во время послеполетного осмотра) трубки высокого давления цилиндра №1 - пожара в полете не произошло.

Отмечалось, что М-82 как мотор воздушного охлаждения по сравнению с мотором жидкостного охлаждения в бою более живуч и достаточно надежен. В полку на самолете Ла-5 с М-82Ф летчик гв. л-т Тукин в воздушном бою 21 июля 1943 года был атакован ГУ/ 190 и получил следующие повреждения мотора: пробита гильза цилиндра №13, разрушены перемычки поршня и поршневые кольца (в месте пробоя цилиндра), пробит всасывающий патрубок цилиндра №14 (разрыв площадью около 30 см2), перебит кожух тяги клапана всасывания цилиндра №13 и перебита экранировка коллектора зажигания. С этими повреждениями гв. л-т Тукин сам атаковал и сбил противника, благополучно совершив посадку на свой аэродром. Полет после повреждений продолжался в течение 15 минут.

Случаев повреждений в воздушном бою моторов М-82ФН за время боевой работы полка не было (10723).

С 4 июня 1943 г. старший военпред завода № 19 A.M. Сабуров вынужден был прекратить отправку моторов М-82 ФН (15813).

В то время, пока завод № 19 выяснял причины появления дефектов на комиссионных испытаниях, наркомат авиапромышленности обратился к Командующему ВВС А.А. Новикову с просьбой разрешить, в целях экономии времени, транспортировку моторов на завод № 21. Новиков дал такое разрешение, оговорив, что отправленные и непроверенные комиссионными испытаниями моторы не должны устанавливаться на самолёты.

Таких моторов М-82ФН в период с 6 по 12 июля отправили в Горький 168 штук, и 22 из них успели установить на машины. Моторы эти изготовили в июне—июле.

Тем временем, в течение июня и по 16 июля поставили на комиссионное испытание 8 моторов за №N9 8211247, -246, -174, -349, -428, -241, -255, -424. Указанные моторы сняли с испытаний по следующим дефектам: поломка коленвала — 2 мотора, обрыв и трещины гильзы цилиндра — 2 мотора, разрушение ведущей шестерни и поломка зуба сателлита редуктора — 1 мотор, разрушение направляющего аппарата крыльчатки — 1 мотор, обрыв всасывающего клапана — 2 мотора.

Решением Военного Совета ВВС 168 моторов М-82ФН, находящихся на заводе № 21, должны были отправить обратно на завод № 19 для переборки и доделок по коленчатым валам, так как они имели аварийные дефекты. В результате выпуск Ла-5 с М-82ФН в июле 1943 г. на заводе № 21 фактически остановили. Директор завода № 19 А.Г. Солдатов, а затем и нарком А.И. Шахурин не согласились с этим решением, и спор вынесли на решение члена ГКО секретаря ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкова (15813).

4 июля 1942 г. по приказу № 488с завод № 294 7ГУ НКАП (Завод № 294 НКАП, МАП, Завод сельскохозяйственного машиностроения, Завод Пластмасс, Приборный завод, Завод технических изделий, п/я 423, Казанский завод «Радиоприбор», ГУП, ОАО «Радиоприбор» /ст. Подмосковная г. Москва;  г. Казань/ /Татарстан 420022 (420021,420029)  г. Казань ул. Фаткуллина, 2 тел. 64-55-61/) передан из 7ГУ в ЮГУ и подчинен вновь образованному заводу № 22 НКАП вместе с ОКБ Д.А. Михайлова в качестве филиала для серийного изготовления самолетных деталей из пластмасс.

По приказу № 13с от 6.01.1942 г. на площадку бывшего завода № 294 в Москве переведен завод № 480 НКАП.

По приказу 755с от 16.12.1943 г. завод вновь выделен из состава завода № 22 в самостоятельный с 1.01.1944 г. Введен в эксплуатацию с 1944 г. в ЮГУ. Тем же приказом при заводе образовано КБ по проектированию прессформ и деталей из пластмасс.

По приказу № 24с от 29.01.1946 г. завод с 1.01.1946 г. передан из ЮГУ в 17ГУ с целью организации производства высокочастотных пластмассовых изделий для радиопромышленности (прежде всего для Б-4).

В 1942 г. назывался Завод Пластмасс, с 1949 г.- Приборный завод.

По приказу № 174с от 9.03.1950 г. на базе завода № 7 (треста № 41) с 1.03.1950 г. образован филиал завода № 294. Далее в соответствии с пост. СМ № 3145-1304сс от 14.07.1950 г. и приказом № 578с от 26.07.1950 г. на базе филиала образован самостоятельный завод № 371 МАП с 1.07.1950 г.

В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение Татарского СНХ (по 1965 г.). С 1962 г. имел название Завод технических изделий, «предприятие- п/я 423»; с 1967 г.- Казанский завод «Радиоприбор». В 1977 г. на базе завода создано Татарское ПО «Радиоприбор». В 2000 г. ГУП «Радиоприбор» акционировано и преобразовано в ОАО. В 11.2002(0) г. вошло в Корпорацию «Аэрокосмическое оборудование». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

В соответствии с ПСМ № 408-193 от 16.04.1958 г. начата организация производства системы «Свод». 18.06.1960 г. вышло ПСМ № 639-260 «Об изготовлении и внедрении на самолеты и вертолеты аппаратуры радиотехнической системы ближней навигации РСБН-2 «Свод».

В 1967 г. образован филиал- Альметьевский завод «Радиоприбор».

Имел дочерние предприятия (2002 г.)- КГП «Аэросервис», ГУЛ «Радиоприбор-СМ».

С 1983 г. освоено производство БЦВМ.

Разработка и производство (2003-05 г.): системы госопознавания, бортовые системы радионавигации и посадки JIA, бортовые ЦВМ; стендовое оборудование для регламетных работ.

Численность персонала (2002 г.)- 2000 чел.

Директор (начало 1941 г.)- Ф.С. Малахов, (10.1941 г.)- Младенцев. Гендиректор (-2003-05 г.-)- Р.У. Апаков.

Зам. директора по материально-финансовым вопросам (-1953 г.)- К.А. Машевский.

Начальник производства по филиалам- В.А. Иванцов.

Гл. инженер СЛМП- В.А. Иванцов.

Начальники цехов: К.А. Машевский, (1950-е)- Н.С. Смоляр.

Начальники отделов: испытаний- В.А. Иванцов.

Производство: система госопознавания «Барий-М» (1948-), запросчик-ответчик «Хром-Никель»; бортовая аппаратура: системы опознавания «Кремний-2»; РСБН, КПА для нее (1958-); станция «Протон» (1950-е); комплексная подвижная РТ система ближней навигации РСБН-2 «Свод» (I960-), радиотехническое оборудование «Узел» (1960-е); СРЗО-2М; навигационная аппаратура РБСН (2002); микропроцессорные контроллеры «Ломиконт», МП КСУ, «Ремиконт» (2002); исполнительные электромеханизмы МЭО, МЭП (2002);69 телевизор «Звезда»; антенны: ПСКД-5-1 «Казань», АТНА-7.1 (11982).

4 июля 1943 г. в соответствии с пост. ГКО № 3686сс завод № 498 (В 1942 г. был создан Завод № 498 НКЭП, Ордена Отечественной войны I степени московский завод «Старт», ОАО «Старт» /107066  г. Москва ул. Новорязанская, 31/7 тел. 267-52-04/) передан в ведение созданного ГУ РЛ промышленности НКЭП. 6.08.1944 г. вышло постановление ГКО № 6328 об обеспечении строительства радиолокационного завода № 498.

Первое в стране предприятие, приступившее к производству полупроводниковых изделий. С 1967 г. начал специализироваться на выпуске оптоэлектроники, когда были изготовлены первые в стране светодиоды и излучающие диоды инфракрасного диапазона.

Полупроводниковые технологии, разработанные на заводе, были переданы на другие заводы в Саранске, Орле, Новгороде, Новосибирске, Запорожье, в Польшу и ЧССР.

Производство (2002 г.): мнемонические светоизлучающие диоды красного, желтого и зеленого цвета, двухцветные; индикаторы различного цвета для электронных табло, фотодиоды, фототранзисторы, оптопары, кремниевые полупроводниковые приборы (выпрямительные диоды и мосты, динисторы, тиристоры, симисторы); импульсные запускающие устройства для ламп уличного освещения.

К 2009 г. завод обанкрочен и ликвидирован, на его месте создан бизнес-центр «Старт».

Директор (1943-45 г.)- И.Л. Эристов.130 Гендиректор (2000 г.)- Ю.Н. Исаев, (2002 г.)- И.А. Шнайдер.

ОКБ завода «Старт», А-1509

Имело наименование «п/я А-1509» (19862).

Другие оборонные отрасли:

4 июля 1943 г. закончились Государственные испытания СУ-122М пробегом по трассе Свердловск — Нижний Тагил и Нижний Тагил — Челябинск, которые проходили с 18 июня. Всего было пройдено 858 км по дорогам и свыше 50 вне их, испытания стрельбой проводились на Нижнетагильском артиллерийском полигоне НКВ 329 выстрелами.

В целом испытания стрельбой и пробегом самоход выдержал, но его вес был сочтен излишним, а стоимость орудия У-11 — высокой. Поэтому комиссия признала необходимым внести изменения в конструкцию САУ для дальнейшего улучшения, после чего она могла быть рекомендована на вооружение артиллерийских частей КА (11417).

4 июля 1943 года, за день до начала битвы на Курской дуге, председатель Государственного комитета обороны Иосиф Сталин подписал постановление “О мероприятиях по организации производства радиолокационной аппаратуры” (термин “радиолокация” появился в СССР в начале Великой Отечественной войны и получил распространение среди специалистов после выхода этого постановления, термины “электрослаботочная промышленность” и “радиообнаружение” постепенно утратили значение) (19109).

4 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3683 О подготовке инженеров и техников для угольной промышленности.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 129, лл. 180-185, 186-187 (11012).

4 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3684 Об улучшении качества подготовки и увеличении выпуска инженеров и техников для нефтяной промышленности.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 129, лл. 188-192, 193 (11012).

4 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3685 [О сокращении отпуска хлебофуража Дальстрою НКВД СССР в 1943 г.] (7118, 194).

4 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3686 [О создании при ГКО Совета по радиолокации под председательством Маленкова Г.М. и назначении заместителем наркома электропромышленности по радиолокации Берга А.И.] (7118, 195-197).

4 июля 1943г. в соответствии с пост. ГКО № 3686сс завод № 830 (Завод № 830 НКЭП, МРТП, ФГУП «Завод точных приборов» ФКА /105005 г. Москва ул. Бауманская, 53/2 тел. 267-11-07/) передан в ведение созданного ГУ PJI промышленности НКЭП. В 1955г. завод № 830 МРТП передан НИИ-648 в качестве опытного завода.104

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004г. вошло в перечень стратегических оборонных предприятий. 25.04.2006г. исключен из списка стратегических предприятий. В 2006г.- в ведении ФКА.

Работы (2006г.): производство: РЭО для ракетно-космических комплексов и спецтехники; радиотехнической и электротехнической аппаратуры широкого применения; разработка и производство пьезокварцевой техники.

Руководитель (2000г.)- В.И. Афанасьев (11982).

4 июля 1943 г. вышло Постановление Государственного Комитета Обороны СССР «О радиолокации» № ГОКО-3686сс

гор. Москва

Сов. секретно

Учитывая исключительное военное значение радиолокации для повышения боеспособности Красной Армии и Военно-Морского Флота, Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Создать при Государственном Комитете Обороны Совет по радиолокации. Возложить на Совет по радиолокации при ГОКО следующие задачи:

а) подготовку проектов военно-технических заданий ГОКО для конструкторов по вопросам системы вооружения средствами радиолокации Красной Армии и Военно-Морского Флота;

б) всемерное развитие радиолокационной промышленности и техники, обеспечение создания новых средств радиолокации и усовершенствования существующих типов радиолокаторов, а также обеспечение серийного выпуска промышленностью высококачественных радиолокаторов;

в) привлечение к делу радиолокации наиболее крупных научных, конструкторских и инженерно-технических сил, способных двигать вперед радиолокационную технику;

г) систематизацию и обобщение всех достижений науки и техники в области радиолокации, как в СССР, так и за границей, путем использования научно-технической литературы и всех источников информации;

д) подготовку предложений для ГОКО по вопросам импорта средств радиолокации.

2. Утвердить Совет по радиолокации в следующем составе: тт. Маленков (председатель), Архипов, Берг, Голованов, Горохов, Данилин, Кабанов, Калмыков, Кобзарев, Стогов, Терентьев, Угер, Шахурин, Щукин.

3. Поставить перед Советом по радиолокации в качестве ближайших задач:

а) обеспечение улучшения качества и увеличения серийного производства выпускаемых промышленностью следующих радиолокаторов – установки обнаружения, опознавания самолетов и наведения на них истребительной авиации в системе ПВО – «Пегматит-3» и «Редут» с высотной приставкой; станции орудийной наводки СОН для обеспечения стрельбы зенитных дивизионов в системе ПВО; самолетных радиолокационных установок радионаведения для двухмоторных самолетов «Гнейс-2»; радиолокационных приборов опознавания самолетов и кораблей «СЧ». («СЧ» – «свой-чужой». – Р.П.)

б) обеспечение создания и испытания опытных образцов и подготовки серийного производства следующих радиолокаторов: установки наведения прожекторов для ведения заградительного огня зенитной артиллерией в системе ПВО; станции орудийной наводки СОН-3 для обеспечения стрельбы зенитным дивизионом в системе ПВО; радиолокационной установки для наведения на цель бомбардировочной авиации дальне¬го действия; радиолокационной установки наведения для одномоторного истребителя; универсальной морской установки обнаружения для всех типов кораблей, включая подводные лодки и торпедные катера; корабельной и береговой установки для обнаружения и обеспечения стрельбы главным калибром надводных кораблей и береговых батарей в любых условиях видимости.

4. В целях обеспечения новых разработок и серийного производства радиолокаторов современными высококачественными электровакуумными изделиями, создать Электровакуумный институт с опытным заводом, объединить в электровакуумном институте научно-технические, инженерные кадры и лабораторное оборудование:

а) Отраслевой вакуумной лаборатории НКЭП;

б) электровакуумной лаборатории завода № 465 НКЭП;

в) электровакуумной лаборатории профессора Александрова А.Г.;

г) специальной электровакуумной лаборатории т. Векшинского С.А.;

д) электровакуумной лаборатории Физико-Технического Института АН СССР;

е) электровакуумного завода № 747 НКЭП.

Разместить Электровакуумный институт на площадях завода № 747 НКЭП (Бывший завод «Радиолампа» в пос.Фрязино. – Р.П.)

Утвердить начальником Электровакуумного института т. Векшинского С.А.

5. Для решения задач комплексного проектирования радиолокационного оборудования объектов, разработки тактико-технических заданий на радиолокационные приборы и координации работ отделов главных конструкторов заводов радиолокационной промышленности, организовать Проектно-Конструкторское Бюро по радиолокации.

Утвердить начальником Проектно-Конструкторского Бюро по радиолокации т. Попова Н.Л.

6. Организовать в Наркомате электропромышленности Главное управление радиолокационной промышленности в составе:

а) Всесоюзного научно-исследовательского института радиолокации;

б) Электровакуумного института;

в) Проектно-Конструкторского Бюро;

г) заводов Наркомэлектропрома №№ 465, 747, 498, 208 и 830.

7. Утвердить т. Берга А.И. заместителем наркома электропромышленности по радиолокации.

8. Восстановить в Московском энергетическом институте факультет радиотехники.

9. Обязать Главное управление трудовых резервов при СНК СССР (тт. Москатов и Зеленко) совместно с ЦК ВЛКСМ (т. Михайлов) организовать 15 ремесленных училищ с контингентом учащихся 10 тысяч человек с целью подготовки в этих училищах квалифицированных рабочих кадров для заводов радиолокационной промышленности.

10. Установить для крупных научных, конструкторских и инженерно-технических работников по радиолокации 30 персональных окладов в размере до 5000 рублей каждый и 70 окладов в размере до 3000 рублей.

11. Разрешить председателю Совета по радиолокации утвердить штаты аппарата Совета.

12. Обязать Совет по радиолокации совместно с Госпланом при СНК СССР (т. Вознесенский), Наркомэлектропромом (т. Кабанов), Наркомавиапромом (т. Шахурин), Наркомминвооружения (т. Паршин), Наркомсудпромом (т. Носенко), Наркомсредмашем (т. Акопов), Наркомвооружения (т. Устинов) к 15 июля с.г. представить на утверждение Государственного Комитета Обороны пред¬ложения о мероприятиях по организации производства радиолокационной аппаратуры.

Председатель Государственного Комитета Обороны

И. СТАЛИН (11460).

4 июля 1943 г. приказом Государственного Комитета Обороны создан Научно-исследовательский институт № 108 (НИИ-108) от Переименовывался: приказом Наркомата электропромышленности СССР от 7 сентября 1943 г. во Всесоюзный научно-исследовательский институт № 108, постановлением Совета Министров СССР от 10 июля 1947 г. в Центральный научно-исследовательский институт № 108, приказом Министерства радиопромышленности СССР от 24 марта 1966 г. в Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт (ЦНИРТИ) (12101).

4 июля 1943 г. в соответствии с пост. ГКО № 3686сс был создан в ведении ГУ PJI промышленности НКЭП ВНИИ радиолокации (НИИ-108) (основан А.И. Бергом) как ведущий институт по радиолокации. 2.01.1944 г. вышло постановление ГКО № 4878 о неотложной помощи институту; 18.04.1944 г. - постановление ГКО № 5647 о мероприятиях по выполнению задач, стоящих перед институтом. В 1945 г. преобразован в ЦНИИ-108. Размещался в одном здании с Советом по радиолокации, а затем - 5ГУ МО.

В годы войны выполнено 64 НИОКР по радиотехнике.

В 1940 г. - работы по СВЧ-радиолокации: СВЧ-электродинамика, дифракция радиоволн, снижение PJI- заметности объектов, инженерная теория флуктуации в радиолокации. В 1944 г. впервые в стране создан передатчик помех, нарушивший работу PJIC (Б.Д. Сергиевский), в 1946 г. на его базе создана самолетная станция помех ПР-1. НИР «Пихта» (1945 г.) по исследованию волноводов и антенн дециметрового диапазона. НИР «Кедр»

(1945 г.) по распространению радиоволн. НИР «Клен», «Пиния» по теории распространения УКВ радиоволн 6 учетом кривизны земной поверхности (1940-е). В 1948 г. группа по разработке станций орудийной наводки (СОН) преобразована в лабораторию. В начале 1950-х  г. разработана первая отечественная самолетная станция разведки и помех ПР-1. С середины 1950-х  г. - работы по противодействию радиолокации, разработка средств РЭ подавления. Велись фундаментальные исследования антенно-фидерных и приемо-передающих устройств, мощных широкополосных ламп бегущей и обратной волны. В 1950-е  г. велась разработка РЛС со сверхбыстрой перестройкой частоты «Ветер» («Переход», А.Н. Мусатов).

В составе института (1940-е-50-е): лаборатория № 13 по разработке PJI устройств.

В 1950 г. из института в КБ-1 переведены К.С. Альперович, Б.В. Бункин, И.Л. Бурштейн и М.Б. Заксон.

В 1950 г. в институт переведен из ЦНИИИС коллектив лаборатории радиотехнической разведки. Ему была поручена НИР «Пароль» по созданию РЛС артиллерийской разведки, в конце 1950 г. создан макет станции «Пароль-1». На базе коллектива образована лаборатория № 20, начата НИР «Пароль-2» по разработке РЛС селекции подвижных целей. На ее основе создана РЛС «Зубр» и первый в стране радиооптический комплекс РАС-1, включавший РЛС и прибор ночного видения. 11.06.1957 г. вышло распоряжение правительства № 1458-рс об изготовлении опытной партии РАС-1. В 1954 г. поручена НИР «Дунай» по разработке РЛС непрерывного излучения для обнаружения самолетов. В 1956 г. поручена разработка станции для обнаружения ГЧ БР на дальности до 1500 км. Лаборатория преобразована в отдел № 1. В 1957 г. создана РЛС «Дунай-2» и в 1958 г. смонтирована на Балхашском полигоне. 6.08.1958 г. станцией впервые обнаружена БР Р-5. Затем работы по радиолокации со специалистами переданы в другие институты: НИИ-17, КБ-1, НИИ-244 и НИИ-37, а НИИ-108 стал специализироваться на разработке средств РЭБ.

В 1959 г. на базе отдела № 1 организован филиал института, который разместился на территории ОКБ завода № 37. В 05.1960 г. филиал преобразован в самостоятельный НИИ-37.

В соответствии с ПСМ № 2254-1070сс от 3.11.1954 г. прицел ПСБН-МА пнв.

С 1958 г. начаты работы по созданию средств защиты ГЧ БР. Для этого на базе лаборатории М.А. Леонтовича создан сектор № 3. Начаты ОКР: по применению надувных и дипольных отражателей «Верба» (П.А. Погорелко); по использоанию радиопоглощающих материалов «Кактус» (B.C. Школьников, А.В. Данилов); по созданию космической министанции шумовых помех «Крот» (В.М. Герасименко, Ю.А. Спиридонов). Была создана также ложная цель 15Б26. В 1963 г. проведена НИР «Купол» (Н.Н. Алексеев), начата разработка комплексов средств преодоления (КСП) ПРО для боевых БР. В Калужской обл. был построен полигон для испытаний РЛ характеристик боевых блоков МБР.

С 1959 г. начата разработка первой отечественной станции имитационных ответных помех РЛС «Резеда».

В 1958 г. из ЦНИИ-108 в КБ-1 переведен коллектив разработчиков бортовых РЛС во главе с Б.Ф. Высоцким.

В 1959 г. ЦНИИ-108 имел наименование «п/я 2312». В 1979-85 г. ЦНИРТИ входил в состав НПО «Пальма», в 1987 г. - головное предприятие НПО им. Плешакова.

30.07.1959 г. ОКБ завода № 37 преобразовано в филиал НИИ-108. 4.05.1960 г. филиал преобразован в самостоятельный НИИ-37.

В составе института: лаборатории: расчетно-теоретическая № 1, № 2, антенно-фидерных устройств № 12, радиоприемных устройств № 13; испытательный полигон (создан в 1957 г., далее - КНИРТИ) в Протве Калужской обл., полигон закрытого типа «Эталон-1» для измерения ЭПР натурных объектов.

Институт являлся головным по разработке системы космической радиотехнической разведки «Целина», создававшейся в соответствии с ПСМ от 29.05.1964 г., разрабатывал для нее бортовой РТК и наземный спецкомплекс. Пост, от 26.03.1972 г. комплекс «Целина-О» (обзорный) пнв. Пост. № 676 от 20.08.1976 г. пнв «Целина-Д» (детальный). С 1973 г. - «Целина» (2).

В 1960-е  г. для РЛС «Дунай-3» разработана программа для обнаружения и сопровождения целей с выдачей точных координат (Ф.М. Песелева); создана программа, выявлявшая несоответствие траекторий движения целей законам движения в поле тяготения Земли (Е.Е. Мелентьев). Создана уникальная система объемного отображения космической обстановки «Планетарий» (В.Н. Шапошников).

В 1960-х  г. начаты работы по новому в мире направлению - разработке технических средств для противодействия радиоразведке. В 1970-е  г. началось создание мощных станций помех нового направления- для групповой защиты строя самолетов. Созданы средства РЭБ пяти поколений, станции противодействия ЗРК противника, средства преодоления ПРО (в т.ч. на основе низкотемпературной плазмы), системы глобальной РТР из космоса. Создано направление снижения РЛ заметности ЛА, разработана аппаратура для измерения радиофизических параметров образцов радиопоглощающих материалов и характеристик ЛА (А.В. Данилов).

В 1972 г. разработан и внедрен в производство первый в мире экспериментальный нелинейный радиолокатор (И.Ф. Иванов). С 1990-х  г.- конверсионные работы по нелинейным РЛС, физико-математическому моделированию, геолокации, энергосберегающему осветительному оборудованию, безэховым камерам.

В конце 1980-х  г. создан центр микроэлектроники с производственно-технологическим участком.

Созданы научные школы: в области антенн и теории дифракции электромагнитных волн (Я.Н. Фельд); по самолетной противорадиолокации.

Выполнены НИР: «Вектор» - первая работа по противорадиолокации (1940-е); «Ласточка» по противодействию РЛС наведения УРВП; «Кедр» - по теоретическому изучению распространения радиоволн; «Тополь» - по исследованию рассеяния радиоволн на различных объектах; «Клен» - по разработке теории распространения УКВ; «Забор» (1952-53 г.) - по созданию мощной самолетной станции помех; «Импульс» - станция 2-го поколения СНАР-2; «Газон» (1957-58 г.)- станция прицельно-заградительных шумовых помех; «Вьюга» (1958-61 г.); «Куст-П» (1959 г.) - по созданию помех PJIC ПРО; «Сосна», «Рябина», «Крушина», «Ока», «Самшит», «Игла», «Кактус» - по разработке радиопоглощающих материалов и конструкций; «Берест», «Комплект», «Интеграл», «Кратер» - по анализу развития средств противодействия ПРО; «Море» по расчету характеристик заметности низколетящих КР; «Саксаул», «Затвор» по радиопротиводействию; «Эталон», «Комплекс-Д» по созданию автоматизированных РТ комплексов; «Авангард-Анализ-2», «Горизонт-8, -К» по прогнозированию развития РТ средств; «Север», «Север-1» (1955-58 г.), «Партитура» (1956-64 г.) по разработке имитационных и шумовых помех PJIC на базе ЛЕВ; «Метод», «Стимул» по созданию системы оценки деятельности и материального стимулирования работы подразделений института; «Эффект» по разработке показателей внутриинститутского хозрасчета; «Зонд», «Платан», «Прибой», «Иней», «Элемент». ОКР: «Лес» - станция 2-го поколения СНАР-2; «Верба» (1961-63 г.) по созданию ложных целей для защиты ГЧ БР; «Ручей» (1966 г.) по размещению станции «Резеда» на объектах и «Мальва» по их испытаниям; «Соната» - станция радиопротиводействия; «Дента-МВ» (2000 г.) по разработке стоматологической установки и пластмассы для изготовления зубных протезов методом микроволновой полимеризации.

В 2002 г. разработаны «Основы политики РФ в области развития системы РЭБ на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу».

Разработка (2002 г.): РЭО, средства РЭБ 5-го поколения (на базе сверхширокополосной цифровой радиочастотной памяти), в т.ч. активной буксируемой ловушки; спецсредства для силовых структур; системы сбора и обработки информации, программное обеспечение; системы идентификации грузов для ж/д и автомобильного транспорта; система контроля и учета электроэнергии для РАО ЕЭС; аппаратура и СВЧ-техника для сельского хозяйства.

Имелся (2000-е) многофункциональный стенд физико-математического моделирования РЭ систем.

Головное предприятие (2005 г.) по разработке комплексов и средств РТР и РЭБ различного базирования.

В конце 1990-х  г. предприятие преобразовано в ФГУП, в 2004 г. присвоено имя А.И. Берга. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

И.О. начальника (12.1943 г.-> к-а А.И. Бер г. Начальник (06.1947-04.1957 г.)- академик (1946 г.) А.И. Берг {10.11.1893-9.07.1979}. Директор (1958-64 г.)- П.С. Плешаков, (-1968 г.)- П.П. Емохонов, (1968-85 г.)- г-м Ю.Н. Мажоров, (1986-87 г.)- Ю.А. Спиридонов, (1987 г.-)- А.Н. Шулунов. Гендиректор (-2000-04 г.)- А.Н. Шулунов, (2005-07 г.-)- Б.С. Лобанов.101

Зам. директора: по научной работе (-1981 г.)- А.А. Зиничев; по экономике (2002 г.)- К.А. Калинина;69 (1960- 68 г.)- Ю.Н. Мажоров.

И.О. гл. конструктора (1952-54 г.)- Н.Я. Чернецов. Гл. конструктор (1954 г.-)- Н.Я. Чернецов, (1960-е-73 г.-)- М.Х. Заславский («Целина»), Ген. конструктор (1987 г.-)- Ю.М. Перунов.

Гл. инженер (1943 г.-)- A.M. Кугушев, (1960-68 г.)- Ю.Н. Мажоров, (-1981 г.)- А.А. Зиничев, (2002 г.)-  Г.В. Казанцев.

Зам. гл. инженера (-2001 г.)- В.И. Резник, А.А. Зиничев.

Начальники отделений: (1959 г.-)- М.Х. Заславский, И.Ф. Иванов, (-1991 г.)- П.А. Марков. Начальники НТЦ (1965 г.-)- В.М. Герасименко, (1988 г.-)- Ю.А. Спиридонов, (2000-е)- А.А. Лебедь, (-2006 г.)- С.Ф. Ракитин.

Зам. начальника отделения (-1984 г.)- Л.В. Михайлов.

Гл. конструкторы: (1944-51 г.)- Н.И. Оганов (ПР-1), (-1946-61 г.-)- Е.Е. Фридберг (ПР-1, «Силикат», ТОН-2, К- 12), (1952-84 г.-)- А. Г. Рапопорт («Сирена», «Репей», «Рица», «Кортик», «Бриг», «Корвет»), (-1954-56 г.)- В.П. Сосульников («Пароль-2», «Дунай-1», «Дунай-2»), (1959 г.-)- Е.К. Спиридонов («Резеда»), (1960-90 г.)- М.Х. Заславский («Рис», системы для «Целина-Д, -Р, -2», «Крона»), (-1961-75 г.)- В.М. Герасименко («Крот-1», «Лайнер», «Береза», «Каштан», «Кипарис», «Магнолия», «Магнолия-3», «Лавр»), (1961 г.)- А.В. Загорянский (К- 12), (1961-63 г.)- П.А. Погорелко («Верба»), (1964-86 г.)- И.К. Куприянов («Ледокол»), (1960-е)- В.В. Огиевский («Сирень- 1И»), (1967-69 г.)- И.А. Легкий («Поток»), (1988 г.-)- Ю.А. Спиридонов (станции МС, КСП ПРО), И.Я. Альтман («Бета», «Сирень», «Герань», «Гардения»),  Г.Я. Гуськов (пеленгатор для СУ Р-7), Ю.Н. Ерофеев («Объем-69», «Узел»), А.А. Зиничев («Фасоль», «Смальта»), А.Я. Клопов («Апатит»), А.А. Лебедь (системы радионаблюдения), П.А. Марков, Э.Ф. Мешков (наземные спецкомплексы для «Целина-О, -Д, -2»), Л.В. Михайлов («Гардения-1 ФУ»), С.Ф. Ракитин («Целина-О»), В.И. Резник («Рычаг-Б»), Н.Н. Смирнов, Ю.Н. Харитонов («Барс-СМ»), А.И. Ширман («Сирень-1Ф»); направления радиопротиводействия (1968 г.-)- И.Ф. Иванов.

Зам. гл. конструкторов: И.Я. Альтман (ПР-П, «Альфа», «Резеда»), (1956 г.)- В.П. Васюков («Дунай-2»), (1956 г.)- В.К. Гурьянов («Дунай-2»), А.В. Данилов, Ю.Н. Ерофеев (плоские микромодули), Л.И. Зорин (бортовая космическая аппаратура), (1964-67 г.)- И.Ф. Иванов («Бриг»), (1956 г.)- А.И. Ивлиев («Дунай-2»), Е.К. Киреев («Октава», «Октава-1, -М», «Барс»), И.А. Легкий («Кипарис»), П.А. Марков, И.П. Морозов («Самшит-И», «Ока», «Искандер-М»), (1953-60 г.-)- В.В. Огиевский («Силикат», «Резеда»), Н. Г. Пономарев («Пальма», «Лист», «Ледокол», «Каштан», «Кипарис», «Лавр», «Магнолия», «Вяз», «Тополь»), В.И. Радько (радиопротиводействие), С.Ф. Ракитин («Крона», «Целина-2»), Н.Н. Смирнов, Е.Е. Фридберг («Бриг», «Корвет»), (-1972-84 г.-)- Ю.Н. Харитонов (К-41, «Кливер», «Крона», «Бриг», «Корвет», «Лиана»), А.И. Ширман (СНАР-2, «Соната»),

Начальники отделов: № 1 (-1958 г.)- В.П. Сосульников; антенного (1957 г.-)- Я.Н. Фельд; политического (1950 г.)- п В. Дурнев; (1959-84 г.)- И.Я. Альтман, (-1965 г.)- В.М. Герасименко, (1964 г.-)- А.В. Данилов, Н.П. Емохонов, (1969 г.-)- Ю.Н. Ерофеев, А.В. Загорянский, А.А. Зиничев, И.Ф. Иванов, В.Р. Коронелли, А.А. Лебедь, Б.Е. Левин, (1970 г.-)- к1р И.А. Легкий, (1954-72 г.)- п Л.Н. Лошаков, (1960 г.)- Ю.Н. Мажоров, П.А. Марков, (1984 г.-)- Л.В. Михайлов, П.С. Плешаков, (1965 г.-)- Н. Г. Пономарев, (-1996 г.)- В.И. Радько, С.Ф. Ракитин, (1958 г.-)- А. Г. Рапопорт, В.И. Резник, (1974 г.-)- Н.Н. Смирнов, (1969 г.-)- Е.К. Спиридонов, (1965 г.-)- Ю.А. Спиридонов, (1960 г.-)- В.И. Сушкевич, (1972 г.-)- Ю.Н. Харитонов.

Зам. начальника отдела: Е.К. Киреев.

Начальники секторов: № 3 (конец 1950-х)- Н.Н. Алексеев; Н.П. Емохонов, А.А. Зиничев, Л.И. Зорин, Е.К. Киреев, В.Р. Коронелли, (-1958 г.)- П.С. Плешаков, (1959 г.)- B.C. Школьников, JI.M. Юдин.

Начальники лабораторий: № 1 (4.02.1944 г.-)- М.А. Леонтович, (1954 г.)- Л.А. Вайнштейн; № 12 (1944-48 г.)- Е.Н. Майзельс, (-1957 г.)- Я.Н. Фельд; № 13 (09.1943-08.1950 г.)- А.А. Расплетин (ТОН-2); СОН (1948-10.1950 г.)- К.С. Альперович; антенной (1952 г.)- Е.Н. Майзельс; радиопоглощающих покрытий (-1964 г.)- А.В. Данилов; теоретической (1960-е)- Ф.М. Песелева; (1957-59 г.)- И.Я. Альтман, академик Б.А. Введенский, В.М. Герасименко, Н.П. Емохонов, (1967-69 г.)- Ю.Н. Ерофеев, (1953 г.-)- А.В. Загорянский, (-1959 г.)- М.Х. Заславский, А.А. Зиничев, Л.И. Зорин, И.Ф. Иванов, Е.К. Киреев, (1959 г.-)- И.К. Куприянов, А.А. Лебедь, Б.Е. Левин,(- 1970 г.)- И.А. Легкий, (1958 г.)- академик М.А. Леонтович, Л.В. Михайлов, (1991 г.-)- И.П. Морозов, (-1959 г.)- А.Н. Мусатов, (1944-51 г.)- Н.И. Оганов, (-1988 г.)- В.В. Огиевский, (1952 г.-)- П.С. Плешаков, (1953-59 г.-)- П.А. Погорелко, (-1965 г.)- Н. Г. Пономарев, В.И. Радько, С.Ф. Ракитин, (-1958 г.)- А. Г. Рапопорт, В.И. Резник, Б.Д. Сергиевский, (1970 г.-)- И.В. Скоков, (-1974 г.)- Н.Н. Смирнов, (1961-69 г.)- Е.К. Спиридонов, (-1965 г.)- Ю.А. Спиридонов, В.И. Сушкевич, (1946 г.-)- Е.Е. Фридберг, (-1972 г.)- Ю.Н. Харитонов, (1960-е)- В.Н. Шапошников, (-1985 г.)- А.И. Ширман, Л.М. Юдин.

Зам. начальника лаборатории: № 12 (1946 г.-)- Я.Н. Фельд; СОН (1950 г.)- М.Е. Лейбман; (-1945 г.)- Н. Г. Моисеев, (1943-46 г.)- Е.Е. Фридбер г.

Начальник Бюро новой техники: (1945 г.-)- Н.Я. Чернецов. Руководитель группы лаборатории № 13 (1946 г.-)- Н.Я. Чернецов.

Ученый секретарь (1972 г.-)- Ю.Н. Ерофеев.

Научные руководители НИР: (1961-80 г.)- А.В. Данилов («Сосна», «Рябина», «Крушина», «Ока», «Самшит», «Игла», «Кактус»), (1952-59 г.-)- А.В. Загорянский («Забор», «Куст-П»), (1968-87 г.)- И.Ф. Иванов, В.Р. Коронелли, И.К. Куприянов, А.А. Лебедь, (1958-61 г.)- И.А. Легкий («Вьюга»), Л.В. Михайлов, (1957-58 г.)- В.В. Огиевский («Газон»), Н. Г. Пономарев («Берест», «Комплект», «Интеграл», «Кратер»), В.И. Резник («Море», «Саксаул», «Затвор», «Эталон», «Комплекс-Д»), (-1956-64 г.-)- Б.Д. Сергиевский («Вектор», «Север-1», «Партитура»), Н.Н. Смирнов, Е.К. Спиридонов («Метод», «Стимул», «Эффект»), Ю.А. Спиридонов, В.А. Фок («Кедр», «Тополь»), Научный руководитель направления «Теоретические исследования отражения и рассеяния электромагнитных волн от различных объектов» (1944 г.-)- академик В.А. Фок.

1-й зам научного руководителя НИР: В.И. Резник («Авангард-Анализ-2», «Горизонт-8, -К»). Зам. научного руководителя НИР: И.Я. Альтман («Зонд», «Ласточка», «Платан»), (1965-2006 г.)- И.П. Морозов («Прибой», «Иней», «Сосна», «Самшит», «Элемент»).

Создано: PJIC: наземной разведки (1940-е), защиты хвоста самолета ТОН-2 (1940-е), наводки зенитной артиллерии СОН-3 (1940-е), артиллерийской разведки СНАР-1, -2, «Пароль-2» (начало 1950-х), «Зубр» (1950-е), обнаружения самолетов «Дунай-1» (1955), обнаружения ГЧ БР «Дунай-2» (1958); самолетный РЛ бомбардировочный прицел ПСБН-МА (пнв 3.11.1954 г.); автоматический дальномер для СОН-9 (1949); аппаратура радиотелевизионной связи с перехватчиками РД (1940-е); радиооптический комплекс РАС-1 (1957); РЭО для КСР-5, Х-15; станция обнаружения и уничтожения РЛС «Рица» для КСР-11 (1959); пеленгатор системы радиоуправления МБР Р-7; КСП ПРО: «Береза» для РТ-2, «Каштан» для УР-100К, «Кипарис» для «Темп-2С», «Магнолия» для УР-100Н, «Магнолия-3» для УР-ЮОНУ, «Ледокол» для Р-29 (1974), «Лист» для Р-36 (совместно с ОКБ «Южное»), «Лавр» для Р-36М, «Самшит-И» (1986), «Пальма», «Вяз», «Тополь», для ОТРК «Ока» (1980), для «Синева», «Тополь-М», «Искандер-М» (2006); аппаратура: шумовых помех: самолетная «Силикат» (1955), для мишеней «Лайнер» (1965), «Куст» для КА «Зенит» (1960-е), имитационных ответных помех «Резеда» (1960- е); предупреждения об облучении истребителя РЛС противника «Сирена» (1953); станции активных помех: авиационные: ПР-1 (1946), и разведки ПР-1В (начало 1950-х), ПР-П, «Завеса» (1950-е), «Сирень», «Сирень-1Д, - 1И, -1Ф (СПС-141), -1ФШ», «Смальта» (1970-е), самолетов фронтовой авиации «Гардения-1 ФУ», «Омуль-ЩЦ-8» (2000-е); защиты ГЧ МБР «Крот-1» (1961); «Натрий», «Натрий-К», МС, МСП-418К (2000-е); станции контроля и РТР: автомобильные «Октава», «Октава-1, -М»; автоматическая «Бамбук-2»; космические комплексы: обзорного РЭ наблюдения «Целина-О» с аппаратурой К-41 и «Кливер» (пнв 26.03.1972 г.), детального наблюдения «Целина- Д» с аппаратурой «Бриг» (1971, пнв 20.08.1976 г.), «Целина-2» с аппаратурой «Корвет» (1984), «Целина-3»; космическая система РТР К-12 для КА «Зенит» (1961); бортовая аппаратура: «Крона» для ОС «Алмаз» (1960-е), РТ наблюдения «Кортик» для КА УС-П (1963), «Барс»; агентурная аппаратура для определения параметров и местонахождения РЛС на территории противника «Рис», «Рак», «Рама», «Репей» (1956); бортовая станция разведки «Бриг» (1960-е), бортовая спецаппаратура «Барс-СМ» системы «Лиана»; активная буксируемая РЛ ловушка; объемно-плоскостные модули «Объем-69», «Узел»; изделия «Альфа», «Бета», «Герань», «Фасоль», «Курс», «Плот», «Поиск», «Солистка», «Прорыв», «Апатит», «Поток», «Север», «Север-1», «Рычаг-Б» (11982).

4 июля 1943 г. вышло пост. ГКО № 3686сс, в соответствии с которым в ведении ГУ РЛ промышленности НКЭП было создано Проектное КБ по радиолокации (ПКБ-170) (Проектное КБ ПО радиолокации ПКБ-170 НКЭП, НИИ Нормализации и испытаний электронной техники, ВНИИ «Электростандарт», А-1298, Российский НИИ (РНИИ) «Электростандарт», ОАО «РНИИ «Электростандарт» /г. Ленинград,  г. Санкт-Петербург/).

Принимало участие (1960-е) в разработке комплекта технологического оборудования «Корунд» для массового выпуска ИС и полупроводниковых приборов по планарной технологии. Разработка методик испытаний электронных приборов.

В 1962 г. при ПКБ-170 создан Опытный завод.

ВНИИ «Электростандарт» имело наименование «п/я А-1298».

Начальник (07.1943 г.-)- Н.Л. Попов. Директор (1960-е)- Гаген, (1984-93 г.)- В.Д. Степанов. Начальники отделов: морского (1943-44 г.)- академик В.А. Фок.

Опытный завод ПКБ-170, ОАО «РНИИ «Электростандарт» /196143  г. Санкт-Петербург пл. Победы, 2/

Опытный завод при ПЕБ-170 основан в 1962 г. С 1966 г.- при НИИ нормализации и испытаний электронной техники, с 1971 г.- при ВНИИ «Электростандарт», с 1991 г.- при РНИИ «Электростандарт», с 2000 г.- при ОАО «РНИИ «Электростандарт».

Производство: конструкторы радиоприемников: «Экон-01, -02, -03» (11982).

4 июля 1943 г. (Архив МО СССР, ф. 81, оп. 12048, д. 73) Генштаб отклонил постановление объединенного совещания и обязал все вопросы наземной радиолокации для войск ПВО сосредоточить в одних руках – ГАУ НКО. На этом основании отдел радиолокации НИИИС КА передавался в Научно-исследовательскую лабораторию артиллерийского приборостроения (НИЛАП ГАУ).

Задания на работы по самолетным бортовым РЛС обнаружения, прицеливания и опознавания передавались по директиве Генштаба НИИ ВВС.

Той же директивой в ГАУ предусматривалось создание отдела радиолокации, который был первым в центральных аппаратах НКО и НК ВМФ отделом, ведавшим заказами на развитие радиолокационной техники в нашей стране (11026).

4 июля в 1943 году вышло постановление ГКО СССР об организации в поселке Фрязино Щелковского района Московской области Научно-исследовательского института № 160 с опытным заводом (ныне ФГУП «НПП Исток») – первенца советской электронной промышленности; 15 сентября 1943 года институту было присвоено номерное обозначение НИИ-160.(впоследствии ФГУП «НПП «Исток»). 1943—1947 гг. — становление предприятия, работы по приемно-усилительным и генераторным лампам. 1947—1961 гг. — строительство НИИ-160, развертывание работ по малошумящим ЛБВ и усилительным клистронам. Была заложена материальная база предприятия, построены корпуса, что позволило резко поднять численность, принять более 2-х тысяч молодых специалистов, заложить основы научной школы. 1962—1988 гг. — этап интенсивного развития предприятия. Отечественная электроника в 1961 г. стала самостоятельной отраслью и ее рукводителем стал Шокин А. И. — один из виднейших деятелей отечественной радиоэлектроники. За эти годы разработаны приборы для всех ЗРК и других систем радиовооружения, увеличены производственные площади на 120 тыс. кв. м. Численность «Истока» выросла до 13 тысяч человек. С 1988 г. по настоящее время — выход из кризиса и возрождение НПП «Исток» (14942).

4 июля в 1943 году день образования радиоэлектронной отрасли России. Радиоэлектронная отрасль начала отсчет времени с момента выхода Постановления Государственного Комитета Обороны № ГКО-3686сс от 4 июля 1943 года «О радиолокации». Постановлением был утвержден Совет по радиолокации в составе: Маленков (председатель), Архипов, Берг, Голованов, Горохов, Данилин, Кабанов, Калмыков, Кобзарев, Стогов, Терентьев, Угер, Шахурин, Щукин. Сегодня под эгидой Российского агентства по системам управления работают более 500 акционерных обществ (концернов, холдингов, корпораций) и свыше 220 федеральных государственных унитарных предприятий. Это достаточно динамично развивающаяся часть оборонно-промышленного комплекса аккумулирующая более 15% общего объема продукции, 25% НИОКР, более 10% экспорта продукции и свыше 22 % численности работающих в ОПК страны (14942).

4 июля в 1943 году по постановлению Государственного Комитета Обороны (ГКО) образовано ФГУП «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт». Автором постановления был известный академик А.И.Берг, который и стал первым директором института. Его усилиями к работе в ВНИИР были привлечены ведущие специалисты в области радиотехники, радиофизики, радиолокации, радиоэлектроники. Институт начал выполнять работы по радиотехническому оснащению Красной Армии. До конца войны его коллектив выполнил 64 НИР и ОКР, из числа которых отметим: аппаратуру обеспечения телевизионной связи РЛС с самолетами-истребителями для наведения их на самолеты противника, аппаратуру предупреждения экипажа бомбардировщика о нападении с задней полусферы и пр. В первые послевоенные годы упор делался на исследования распространения радиоволн. Эти работы завершились созданием методик измерений и расчетных формул, ставших достоянием широкого круга разработчиков РЛС. Также всесторонне были исследованы и изучены вопросы приема и излучения сантиметровых волн, антенно-фидерные системы, фильтры и резонаторы, процессы в различных цепях и звеньях РЛС. К середине 1950-х годов в деятельности института был начат новый этап: из института по радиолокации он превратился в институт по борьбе с ней. Позже это направление получило название радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стало главным в деятельности НИИ. Для борьбы с авиацией в 1960-х годах в США были созданы зенитные комплексы «Хок», с вероятностью 0,98 уничтожавшие в отсутствии мер радиопротиводействия сверхзвуковые самолеты на высотах от 15 м до 20 км. Специальные разработанные в институте режимы позволили снизить вероятность поражения «Хоком» от 3 до 10 раз. Для еще более эффективного противодействия «Хоку» и новому «Пэтриоту» была предложена защита станцией помех из вынесенной точки. 80-е годы широко внедрялись цифровые методы создания помех, появились новые методы – имитационные. В последние годы основным направлением в разработке средств РЭБ стало создание унифицированных базовых модулей, станций и комплексов. Создан основной базовый элемент – сверхширокополосная цифровая радиочастотная память для аппаратуры РЭБ 5-го поколения. Также появился базовый элемент многолучевой активной решетки для передатчиков на основе твердотельного усилительного устройства. Ведется разработка новейшей ловушки, позволяющей резко увеличить эффективность радиоэлектронной защиты самолета и бороться с методами наведения оружия. Последнее десятилетие в ЦНИРТИ создается конкурентоспособная гражданская продукция, в частности разработана система идентификации контейнеров и транспортных средств, обеспечивающая автоматический, индивидуальный контроль их местонахождения, и многое другое (14942).

Армия:

4 июля в 1943 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 4 июля на фронте ничего существенного не произошло.

На Западном фронте наше разведывательное подразделение ночью, преодолев минные поля и проволочные заграждения противника, ворвалось в передовые траншеи немцев. Огнём из автоматов и гранатами разведчики истребили 60 вражеских солдати офицеров, взорвали 5 дзотов, захватили трофеи и пленных. Выполнив поставленную перед ним задачу, подразделение отошло на исходные рубежи. На другом участке артиллеристы Н-ской части взорвали склад боеприпасов и уничтожили минометную батарею противника.

В районе Севска две группы противника пытались вести разведку боем. Ружейно-пулеметным огнём гитлеровцы были рассеяны, не достигнув наших проволочных заграждений.

Огнём нашей зенитной артиллерии сбито 2 немецких самолета.

В районе Белгорода разведчики Н-ской части совершили смелый налёт на позиции противника. В рукопашной схватке разведчики истребили до 40 немецких солдат, а затем взорвали 3 дзота, наблюдательный пункт и землянку. Захватив пленных и трофеи, наши бойцы благополучно вернулись в свою часть. На другом участке советские артиллеристы уничтожили 3 вражеских пулемета, 2 миномёта и разгромили обоз противника.

На Северо-Западном фронте разведывательная группа под командованием старшего лейтенанта Лаврухина ночью подобралась к вражеским дзотам. Бесшумно сняв часовых, разведчики гранатами и в рукопашной схватке уничтожили группу солдат противника.

На одном участке Волховского фронта рота немецкой пехоты пыталась разведать наши позиции. В результате непродолжительной схватки гитлеровцы были отброшены, оставив на поле боя до 50 трупов. На другом участке наши артиллеристы разрушили 10 немецких дзотов и 5 блиндажей, уничтожили 3 орудия и 4 миномёта противника. Ружейным огнём сбит вражеский аэростат воздушного наблюдения.

Несколько партизанских отрядов Украины за последние 6 дней пустили под откос 17 воинских эшелонов противника. Уничтожено 14 паровозов и 204 вагона с боеприпасами и другими военными грузами. Группа партизан из отряда имени Котовского 25 июня подорвала немецкий поезд. Уничтожено 7 вагонов с солдатами и офицерами противника.

Пленный унтер-офицер 86 артиллерийского полка 112 немецкой пехотной дивизии Петер Ганзен рассказал: «Недавно на ротных учениях наш командир роты объяснил причины длительного затишья на фронте. «В зимних боях, — сказал он, — немецкая армия понесла колоссальные потери в людях и технике. Тотальная, мобилизация, не давшая пока ожидаемых результатов, ещё продолжается. Ввиду изменившейся военной обстановки вводить в бой последние резервы очень рискованно». Солдаты, прослушав такое объяснение, пришли к выводу, что немецкая армия приближается к катастрофе».

Немецко-фашистские мерзавцы учинили кровавую расправу над мирными гражданами деревни Выселки, Смоленской области. 26 июня эсэсовцы согнали всех жителей деревни, в том числе женщин и малолетних детей, на луг. Здесь гитлеровские бандиты заставили жителей деревни рыть траншею, а затем построили их в ряд спиной к траншее и расстреляли из пулемётов.

Югославские партизаны разрушают пути сообщения немецко-итальянских оккупантов. В Славонии патриоты разгромили восемь железнодорожных станций. Близ станций Клокочевац и Олтенцы взорвано несколько сот метров железнодорожного полотна. Между станциями Маюрец и Кошара взорвано два железнодорожных моста. В другом районе партизаны пустили под откос немецкий воинский эшелон.» (14942).

4 июля в 1943 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 4 июля на фронте ничего существенного не произошло.

Нашей авиацией в Баренцевом море потоплен транспорт противника.

За истекшую неделю, с 27 июня по 3 июля включительно, в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии уничтожено 66 немецких самолётов. Наши потери за этоже время —18 самолётов.

В ночь на 3 июля наша авиация дальнего действия произвела налёт на порты Темрюк и Керчь. Особенно сильной атаке наших бомбардировщиков были подвергнуты транспортные суда и самоходные баржи противника, находившиеся в это время в порту Темрюк. Экипажи наших самолётов наблюдали большие пожары, и сильные взрывы. Прямыми попаданиями бомб потоплено несколько судов противника. Все наши самолёты вернулись на свои аэродромы.

На Западном фронте происходила редкая артиллерийская перестрелка. Наводчики орудий тт. Елохин, Гузей и Сысков уничтожили немецкую миномётную батарею, разрушили 6 блиндажей и 2 дзота противника. Группа снайперов Н-ской части под руководством младшего сержанта Зайцева за последний месяц истребила 218 немецкихсолдат и офицеров. Сержант т. Зайцев уничтожил 32 гитлеровца, старший сержант т. Глямов за последние пять дней истребил 9 немецких солдат.

На одном участке Калининского фронта противник вновь предпринял попытки отвоевать высоту, занятую в конце июня нашими гвардейцами. Под прикрытием сильного артиллерийского и миномётного огня три батальона эсэсовцев, поддержанные 7 танками, атаковали наши позиции. Советские бойцы встретили врага огнём из всех видов оружия и вынудили его отступить. Вскоре немцы опять пошли в атаку, но контрударом наших подразделений вновь были отброшены с большими для них потерями. В бою подбито 4 немецких танка и уничтожено свыше 800 немецких солдат и офицеров.

Западнее Ростова-на-Дону командир орудия старшина Воеводский огнём с открытой позиции уничтожил 3 немецких блиндажа и пулемёт с расчётом. На другом участке миномётчики Н-ской гвардейской части огневым налётом уничтожили артиллерийскую батарею, рассеяли и частью истребили до роты пехоты противника.

Наши лётчики в воздушных боях сбили 3 немецких самолёта.

На Ленинградском фронте снайперы наших подразделений истребили 80 гитлеровцев. Огнём нашей артиллерии разрушено 16 немецких дзотов, 8 наблюдательных пунктов и 25 стрелковых ячеек. На одном участке разведчики обнаружили месторасположение штаба немецкой части. Батарея, где командиром старший лейтенант Лаптев, открыла огонь и разрушила дом, в котором помещался штаб противника.

На Волховском фронте происходила редкая артиллерийско-миномётная перестрелка. Артиллеристы Н-ской части разрушили 4 немецких дзота, наблюдательный пункт, уничтожили 2 орудия, миномёт и 11 пулемётов противника.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Барановичской области, пустил под откос немецкий воинский эшелон. В результате крушения разбиты паровоз, 6 пассажирских вагонов и 2 платформы. Партизаны-разведчики установили, что из-под обломков вагонов извлечено 256 убитых и раненых гитлеровцев. Движение на этом участке дороги было приостановлено на несколько дней.

Перешедший на сторону Красной Армии солдат 56 немецкой пехотной дивизии Артур И. рассказал: «Я находился долгое время в Северной Африке, в отряде при штабе Роммеля. Летом 1942 года солдаты серьёзно верили, что армия Роммеля до рождества захватит Суэц, Сирию, Иран, Ирак и соединится с немецкими войсками, оперировавшими на Кавказе. Однако вскоре все эти иллюзии рассеялись, как дым. Русские разгромили немецкие армии на Кавказе и на Кубани. Англичане также начали широкие наступательные операции. Мы потеряли почти все самолёты. Среди солдат началась паника. Резко упала дисциплина, участились случаи дезертирства и перехода на сторону англичан. В феврале я заболел, был направлен в Германию и более двух месяцев пролежал в госпитале в Мюнхене. В городе ходили упорные слухи, что в сдаче Туниса виноваты итальянцы. Распространяли эти слухи должностные лица нацистской партии и государственные чиновники, чтобы оправдать поражение немецких войск в Северной Африке» (14942).

4 июля 1943 Войска Воронежского фронта провели артиллерийскую и авиационную контрподготовку по изготовившемуся к наступлению противнику на Курской дуге (4963 ).

4 июля 1943 года в 15 часов немецкая авиация нанесла мощный удар по оборонительным позициям советских войск. Как считал начальник генерального штаба Люфтваффе генерал Ешоннек, лично руководивший здесь авиацией, по своим результатам он должен был стать решающим. В 3 часа 5 июля экипажи немецких бомбардировщиков еще готовились к массированному налету на советские аэродромы, а в это время более 100 советских штурмовиков и около 300 истребителей уже атаковали аэродромы VIII-го воздушного корпуса. Правда, немцам все же удалось поднять значительную часть своих самолетов для выполнения поставленной задачи. Но фактор внезапности, боевая инициатива были утрачены. И, хотя немецкая авиация при начавшемся отступлении своих войск достаточно эффективно их прикрывала, сдерживая продвижение советских танков и механизированных соединений и частей, решающего влияния на ход боевых действий она оказать уже не смогла (3573).

4 июля 1943 немецкие войска в 16.00 предприняли разведку боем из района Томаровки против боевого охранения Воронежского фронта. Захваченные в бою пленные показали, что наступление должно начаться в 2.30 5 июля. В то же время взятый в плен разведчиками 15-й сд Центрального фронта сапер 6-й пехотной дивизии вермахта показал, что наступление немецких войск на этом участке фронта намечено на 3.00 5 июля. В сложившейся ситуации было принято решение о проведении 5 июля в 2.20 в полосе Центрального и в 3.00 в полосе Воронежского фронтов предусмотренную планами фронтов и Ставки артиллерийско-авиационную контрподготовку.

Если артконтрподготовка в целом была успешной, хотя и не достигла желаемых результатов, то предусмотренная планом авиационная контрподготовка проведена не была. Вместо этого 2-я и 17-я воздушные армии в 4.30 нанесли одновременные массированные удары по аэродромам харьковского аэроузла - Микояновка, Сокольники, Померки, Основа, Рогань, Барвенково, Краматорская. К удару привлекалось 132 Ил-2 и 285 истребителей прикрытия.

2-я ВА действовала по аэродромам Микояновка, Сокольники, Померки. Каждый аэродром был атакован группой от 18 до 24 Ил-2. Их действия обеспечивались истребителями непосредственного сопровождения, блокирования аэродромов базирования немецких истребителей, а также выделением значительных сил для патрулирования над линией фронта с целью отсечения истребителей Люфтваффе от штурмовиков, возвращавшихся с задания. По остальным аэродромам "работала" 17-я ВА.

Надо признать, удары воздушных армий по немецким аэродромам были малоэффективны ввиду плохой их подготовки. Отсутствие доразведки немецких аэродромов не позволило командованию армий своевременно установить время начала подготовки немецких экипажей к боевым действиям. В результате к моменту подлета советских экипажей значительная часть авиации Люфтваффе уже была в воздухе (первый бомбовый удар по советским войскам зафиксирован в 4.25) и действовала в интересах своих войск.

Так, командир 1 -го шак 2-й ВА генерал В.Г.Рязанов по результатам авиационного удара по немецким аэродромам доносил следующее: "В момент удара на аэродроме Померки было всего лишь 14 самолетов противника, а на аэродроме Рогань не оказалось ни одного вражеского самолета... Лишь на аэродроме Сокольники было атаковано 50 его самолетов, которые понесли значительный урон".

Трагически сложился боевой вылет на уничтожение немецких самолетов на аэродроме Основа (6 км южнее Харькова) для летчиков 237-го шап 305-й шад 9-го смешанного авиакорпуса 17-й воздушной армии. По данным авиаразведки на аэродроме находилось до 150 немецких самолетов. Аэродром прикрывался 6 батареями зенитной артиллерии. В светлое время на аэродроме всегда находилась готовая к вылету дежурная группа истребителей. Бомбоштурмовой удар предполагалось нанести силами 16 Ил-2 в составе двух групп по 8 машин в каждой. Ведущим двух групп, он же ведущий первой группы, был назначен командир эскадрильи к-н Г.Я. Цыганков, ведущим второй группы - заместитель командира полка м-р Г.М.Карбинский.

Первая группа "Илов" должна была атаковать немецкие самолеты с высоты 1000-1200 м, а следующая за ней вторая группа - с бреющего полета. Предполагалось, что в этом случае система ПВО аэродрома будет дезориентирована и ее огонь будет не эффективным.

Боевая загрузка Ил-2 состояла из 500 кг фугасных и осколочных бомб, 4-6 РС-132 и полного боекомплекта к пушкам и пулеметам.

Штурмовиков прикрывали 10 Ла-5 из 31-го иап 295-й иад, две пары которых должны были за 3 минуты до подхода штурмовиков к аэродрому выйти вперед и блокировать аэродром.

Полет до линии фронта выполнялся на высоте 400 м, затем на подходе к аэродрому первая группа набирала необходимую для атаки высоту, а вторая - снижалась до бреющего. Выход в эфир до пересечения линии фронта категорически запрещался, радиосвязь - только на прием.

Казалось бы, сделано все для обеспечения скрытности удара, но судьба распорядилась иначе. Подлетая к линии фронта, "Илы" и "Лавочкины" встретили несколько групп Не 111Н и Bf 109G, которые летели для нанесения бомбовых ударов по войскам Красной Армии. Ни советские летчики, ни экипажи Люфтваффе в бой не вступали. Каждый решал свою задачу. Однако было совершенно очевидно, что и внезапного налета на аэродром Основа не будет. Наверное, командованию 237-го шап или ведущему группы следовало бы прекратить выполнение поставленной боевой задачи и ударить по запасной цели на линии фронта, но этого не случилось...

На рубеже Старый Салтов немцы встретили советские штурмовики хорошо организованным трех-четырех слойным зенитным огнем, а около 10 Bf 109G атаковали Ла-5. На высоте 1500 м завязался воздушный бой. В результате обе группы Ил-2 оказались без прикрытия и пошли к цели самостоятельно. Выделенная для блокирования аэродрома группа Ла-5 к этому времени также была связана боем с немецкими истребителями и прикрыть штурмовики над целью не могла.

На подходе к аэродрому Основа Ил-2 были перехвачены примерно 20 Bf109G, которые парами и четверками атаковали (со стороны задней полусферы одновременно сверху и снизу) отдельные штурмовики (главным образом отставшие) группы Цыганкова, шедшей первой. В первые же минуты боя были сбиты младшие лейтенанты Городников (воздушный стрелок с-т Новицкий), Быков (без воздушного стрелка), Трусков (воздушный стрелок с-т Зорин) и Русакевич. Огневое взаимодействие в группе нарушилось. К аэродрому пробиться все же удалось. Однако вместо обещанных разведкой 150 самолетов на аэродроме экипажи обнаружили лишь две небольшие группы немецких машин: одна поменьше - на старте и вторая побольше - на северо-восточной окраине аэродрома. Одна пара Ил-2 ударила по первой группе, а другая пара - по второй группе немецких самолетов. Каждая пара штурмовиков бомбила и обстреливала свои цели самостоятельно. В результате удара несколько немецких самолетов загорелись. Во время атаки огнем МЗА был поврежден самолет ведущего группы к-на Цыганкова (сел на вынужденную в 5 км от аэродрома Основа). Оставшиеся штурмовики выходили из атаки разрозненно и безо всякого огневого взаимодействия, вследствие чего "Илы" младших лейтенантов Малышева и Кралина были сбиты "мессершмиттами". Самолеты упали в районе цели...

Группа м-ра Карбинского вышла к цели в полном составе и парами атаковала немецкие самолеты на северо-восточной окраине. Во время и на выходе из атаки огнем МЗА были сбиты Ил-2 м-ра Карбинского (воздушный стрелок с-т Рушенцев) и мл. лейтенантов Соболева (воздушный стрелок с-т Клевковский) и Балабанова (без воздушного стрелка). Самолеты командира эскадрильи капитана Силенберга и комзвена мл. л-та Шмидта были сбиты Bf 109-ми на отходе от цели и места их падения никто не наблюдал.

На свой аэродром (Покровское) на изрешеченном самолете вернулся лишь экипаж ст.л-та К.Шакурского. По воспоминаниям очевидцев, старший лейтенант долго плакал в кабине, а воздушный стрелок с-т Черняк от перенапряжения никак не мог освободиться от парашюта. Это был их первый боевой вылет. Лейтенант И.Данильченко (воздушный стрелок с-т Зайков) на поврежденном Ил-2 сел на соседнем аэродроме в Уразово и после дозаправки и мелкого ремонта перелетел на свой аэродром. Его "Ил" имел большие и малые повреждения. Данильченко доложил, что наблюдал на аэродроме Основа, до 17 горящих немецких самолетов на северо-восточной окраине, где последние стояли скученно. Позже вернулись сбитые над аэродромом к-н Цыганков, мл. л-т Трусков вместе со своим воздушным стрелком сержантом Зориным (в бою ранен в руку) и мл. л-т Соболев (попал в плен, но вскоре освобожден).

Таким образом, общие потери, понесенные 237-м штурмовым авиаполком в ударе по аэродрому Основа составили: 13 самолетов, 10 летчиков и 11 воздушных стрелков. Из них 9 Ил-2 потеряны от воздействия истребительной авиации противника и 4 машины - от огня зенитной артиллерии. При этом, в первой группе штурмовиков (группа Цыганкова) из 8 машин 6 Ил-2 были сбиты истребителями Люфтваффе и только 1 Ил-2 сбит немецкими зенитчиками. Во второй группе (группа Карбинского) 3 самолета сбиты зенитной артиллерией и 3 "Ила" - истребителями.

Воздушный бой истребителей 31-го иап закончился в пользу советских летчиков. Два Bf109G записал на свой счет л-т Горбинов и по одному "мессершмитту" сбили комполка м-р П.Ф.Муташев и л-т П.И.Якубовский. Своих потерь полк не имел.

Анализ показывает, что причинами случившегося являются как плохая подготовка летного состава к ведению боевых действий в составе групп самолетов, так и плохое планирование боевого вылета групп полка со стороны командования 305-й шад (командир - п-к Н.Г.Михевичев) и 9-го сак (командир -генерал-майор О.В.Толстиков).

Летный состав 237-й шап, по сути, не был готов к выполнению такой сложной боевой задачи, как удар по аэродрому противника. Летчики полка были обучены боевым действиям лишь в составе пар самолетов. Боевой опыт на Ил-2 из всего полка имели только два пилота -к-н Цыганков и м-р Карбинский, один боевой вылет был у мл. л-та Дъяченко. Много воевал лейтенант Данильченко, но на У-2. Остальные летчики полка и воздушные стрелки 5 июля выполняли свой первый боевой вылет.

Собственно, во всем корпусе только 672-й шап из 306-й шад имел боевой опыт. Другие полки хотя и участвовали в боях в 1941-42 гг., но из-за потерь и полной замены личного состава боевого опыта не имели. Молодежь 305-й шад за время учебы в 1-й заб не выполнила в полном объеме 2-й раздел программы боевой подготовки - боевое применение. Многие летчики нуждались в большой летной тренировке и в обучении ведению групповых и индивидуальных воздушных боев с истребителями противника.

В результате в условиях сильного противодействия истребительной авиации и зенитной артиллерии атака целей экипажами 237-го шап выполнялась в составе пар самолетов, которые действовали по отдельным целям. Это совершенно не обеспечивало как надежного подавления целей, так и огневого взаимодействия во время атаки истребителей противника. Кроме того, прикрытие 16 штурмовиков Ил-2 всего десяткой истребителей Ла-5 нельзя признать достаточным и соответствующим степени защищенности цели.

Именно по этим причинам немцы, сразу же введя в бой крупные силы своих истребителей, смогли отсечь истребители 31-го иап от сопровождаемых ими штурмовиков, а затем разгромить обе группы Ил-2, уничтожая отдельные пары штурмовиков. К тому же, с началом воздушного боя наращивание сил своих истребителей командованием корпуса и 295-й иад организовано не было.

Удар штурмовиков и истребителей 1 -го сак генерал-майора В.И.Шевченко 17-й ВА по аэродрому Краматорская был более удачным. Летчики корпуса, что называется, подловили немцев на взлете. Подавив в первом заходе зенитную артиллерию ПВО аэродрома и уничтожив самолеты, изготовившиеся к взлету, "ильюшины" в последующих заходах действовали почти как на полигоне. В результате, по сообщениям экипажей штурмовиков и истребителей прикрытия, пулеметно-пушечным огнем было повреждено и уничтожено до 50 "юнкерсов" и "мессершмиттов".

Всего по данным штаба ВВС КА на аэродромах Харьковского аэроузла, подвергшихся ударам советской авиации, было уничтожено и повреждено до 60 немецких самолетов (6467).

4 июля 1943, поздно вечером, шесть Bf109G возглавляемые Тео Вайссенбергером вылетели на прикрытие своего морского конвоя в район Киркенеса. Уже в воздухе береговые посты ВНОС сообщили ведущему о появившемся советском разведчике Пе-2. И действительно, на подходе к ордеру Вайссенбергер обнаружил двухмоторный самолет. На самом деле это был Пе-3 и его штурман, в этот момент передавал по радио в третий раз координаты немецкого конвоя, его состав и погоду в районе цели. Надо сказать, что советские пилоты отметили в своем сообщении наличие прикрытия в составе пяти истребителей, но "Мессер" ведущего, отделившийся от общего строя, они не заметили. Сблизившись с "пешкой" он смог успешно атаковать советский самолет. Оставляя шлейф дыма, "Петляков" начал снижаться, уходя прочь от конвоя.

Именно в эти минуты с аэродрома Ваенга-2 для удара по конвою взлетали пять торпедоносцев (три ДБ-3Ф и два "Хэмпдена") и пара штурмовиков Ил-2 (для подавления зенитного огня кораблей эскорта) из состава 6-й мтад Северного флота под командованием командира 9-го гв. мтап гвардии майора Костькина. Их прикрытие возлагалось на семь "Аэрокобр" 255-го иап. Несмотря на благоприятный прогноз погоды над целью, в районе аэродромов метеоусловия не баловали: с самого утра низкая облачность закрывала вершины сопок, и поэтому на задание вылетели самые подготовленные экипажи.

В районе полуострова Рыбачий, у самого побережья Ледовитого океана, соединение наткнулось на сплошную облачность ниже ста метров и дождь. Ведущий "Аэрокобр", несмотря на запрет майора Костькика, развернул истребители на обратный курс и вернулся на свой аэродром. Торпедоносцы и штурмовики, оставшись без прикрытия, продолжили полет к цели. Вскоре в районе мыса Скальнес облака остались позади, впереди был немецкий конвой, над которым по докладам уцелевших кружили "7 ФВ-190, 4 Me-109, 3 Me-110 и 1 Хе-115".

Зенитные расчеты боевых кораблей и транспортов открыли по приближающимся советским самолетам сильный зенитный огонь, а истребители противника устремились в атаку. Согласно официальной немецкой версии, зафиксированной в книге В.Гирбига "5-я истребительная эскадра "Полярное море"" (W.Girbig. Jagdgeschwader 5 "Eismeer") "наземные посты передали предупреждение о появлении соединения противника над северной оконечностью полуострова Рыбачий. Через 10 минут оно уже было на месте, строй из 25-30 бомбардировщиков и торпедоносцев направлялся к цепи. Впереди шла группа старых английский бомбардировщиков "Хэмпден",.. за ними - строй Ил-2, еще строй Пе-2 и несколько "Бостонов"". Простой подсчет, показывает, что если уцелевшие советские экипажи завысили число вражеских самолетов с в 2,5 раза (с 6 до 15), то немецкие летчики не поскупившись - более чем в 4 раза (с 7 до 30). Единственно в чем последние не ошиблись: рядом не было ни одного краснозвездного истребителя...

Фактически все могло закончиться трагически для наших пилотов еще на подходе к конвою, но пара штурмовиков Ил-2 выйдя вперед, произвела залп реактивными снарядами по приближавшимися на встречном курсе "Мессершмиттам". Опасаясь попаданий, стервятники шарахнулись в стороны открывая путь торпедоносцам. Развернувшись, "мессеры" навалились на "горбатых" и спустя несколько секунд в воду рухнул экипаж командира 1-й эскадрильи 46-го шап капитана Л.Г.Колтунова со штурманом эскадрилий лейтенантом А.В.Корсунским. Затем настала очередь торпедоносцев, упорно шедших сквозь огневую завесу. К сожалению, все пять сброшенных ими смертоносных сигар прошли мимо целей. Экипаж второго штурмовика сбросил бомбы, но с каким результатом, выяснить не удалось. Правда, архивы сохранили воспоминания воздушного стрелка В.И.Саяпина:

"...Дорохов, отбив атаку "стодевятого" пошел на цель и с высоты 150 метров сбросил бомбы. Мы видели прямое попадание в транспорт, который сразу же загорелся. Осколками своих бомб повредило плоскость, а взрывной волной сильно подбросило наш самолет.

После выхода из атаки нас в лоб атаковали шесть Me-109. Один был сразу сбит Дороховым, а остальные продолжали нас преследовать. Один за другим с задней полусферы атаковали истребители наш штурмовик, я потерял счет этим атакам. Один "Мессершмитт" мне все же удалось сбить. Вот уже рукой подать до полуострова Рыбачий, а "стодевятые" назойливо атакуют. Вдруг в кабине что-то зашипело. Дорохов рядом с собой обнаружил неразорвавшийся снаряд. Едва он успел его затолкать под сиденье, как раздался глухой взрыв - взорвался топливный бак. Мы стали стремительно падать. Из последних сил Дорохов посадил самолет на воду. В те считанные секунды, которые бронированный штурмовик может продержаться на воде, я сам выбрался, отстегнул лямки и вытащил из наполнявшейся водой кабины потерявшего сознание своего командира.

Спасательный жилет Дорохова был пробит и не сработал. Лодка также не наполнилась воздухом, запутавшись в стропах парашюта. Мне все же удалось надуть ее и втащить на нее командира. Сам я остался в воде и старался грести к берегу. Но сил надолго не хватило, холодная вода сводила руки, а ноги в сапогах тянуло вниз. Сбросив их, на какое-то время стало легче. Дорохов, заметив мое тяжелое состояние, со словами: "Витя, идти на дно, так вместе" и сделал попытку оставить свое "привилегированное" место в лодке. После короткой борьбы я не дал ему этого сделать. Когда казалось, что все уже кончено и мы погибнем, запели свою любимую песню "Раскинулось море широко... " И в этот момент я услышал всплески весел. К нам плыли на помощь батарейцы с полуострова, видевшие наше падение."

Разворачивавшиеся на обратный курс советские самолеты подверглись многочисленным атакам истребителей противника. "Хэмпден" гвардии майора Ф.Г.Шепилова и ДБ-3Ф гвардии капитана В.П.Балашова, подбитые истребителями противника еще при сближении с конвоем, совершили вынужденную посадку на воду и затонули. Экипажам торпедоносцев с помощью надувных резиновых лодок удалось самостоятельно добраться до берега.

Гвардии младший лейтенант А.А.Мартынов после сброса торпеды пытался увести свой "Хэмпден" в облака, но, не дойдя до них, потерял скорость и был вынужден начать снижение. После чего самолет подвергся ожесточенным атакам "Месершмиттов". В конце концов горящий самолет упал в воду на расстоянии полукилометра от берега в районе Вайталахти. Экипаж подобрала шлюпка, высланная с берега полуострова Рыбачий.

Лишь двум ДБ-3Ф с многочисленными повреждениями удалось вернуться на свой аэродром. Торпедоносец гвардии лейтенанта Дубинца получил более ста пулевых и осколочных пробоин, а сам летчик был ранен в ногу. После этого боевого вылета в составе 9-го гв. мтап в строю не осталось ни одного боеспособного самолета: единственный оставшийся в полку "Хэмпден" и четыре ДБ-3Ф требовали продолжительного ремонта.

Вернувшись на свой аэродром, Тео Вайссенбергер заявил о семи сбитых вражеских самолетах, а один из Ил-2, сбитый в 21:54 в районе полуострова Рыбачий стал его 100-й воздушной победой на Полярном фронте. Это считалось самым высшим достижением по числу сбитых вражеских самолетов в течение одного дня среди "полярных охотников". Всего же пилоты претендовали на уничтожение 16 самолетов (семи "Хэмпденов", пяти Ил-2, трех Пе-2 и одного "Бостона")!!

Наши пилоты и посты береговые посты ВНОС, наблюдавшие за этой бойней, тоже не поскупились, сообщив что в воздушном бою было сбито "5 Me-109, 1 ФВ-190 и 1 гидросамолет Хе-115", а в результате торпедного удара "потоплен один транспорт водоизмещением 8 тысяч тонн и два повреждены". Согласно немецких данным - ни в воздухе, ни на воде, в этот день потерь не было (3480).

Результатом нескольких подобных налетов стала острая нехватка специализированных ударных самолетов в составе ВВС Северного Флота. Например, на 1 июля 1943 г. в исправном состоянии находились лишь 22 штурмовика Ил-2 (из 27), около десятка пикировщиков Пе-2, пять торпедоносцев (три ДБ-3Ф и два "Хэмпдена", о гибели которых рассказано выше) и один СБ. Имевшиеся помимо них около 20 разведчиков Пе-3 и СБ (номинально способных поднимать по 600-700 кг бомб) не использовались для ударов по конвоям, поскольку их экипажам и так хватало работы. В тоже время освоение современных торпедоносцев "Бостон" проходило медленно.

Это заставило командование пересмотреть роль истребительной авиации Северного Флота, в боевом составе которой по-прежнему находилось немало устаревших машин (около 60 "Харрикейнов", 21 И-153, пять И-16, а также четыре ЛаГГ-3). Все они, уже неспособные эффективно противостоять новейшим Bf109G, были переквалифицированы в разряд истребителей-штурмовиков. Поскольку большая их часть к этому времени уже имела бомбодержатели и направляющие для реактивных снарядов, то такое перепрофилирование выглядело чистой формальностью, так как уже с лета 1942 г. эти машины активно привлекались для нанесения ударов по наземным целям.

Однако на этот раз пилотам предстояло действовать по морским целям, обладавшим не только заметной подвижностью и мощным зенитным вооружением, но и достаточной живучестью. Приходится признать, что попадания даже нескольких 100-кг бомб только в очень редких случаях наносили серьезные повреждения таким, казалось бы, "лоханкам" как переоборудованные норвежские сейнеры9. Причина была самая прозаическая: это были суда предназначенные для ледового плавания и потому имевшие упрочненный корпус. Заметим, что к этому времени количество "Киттихауков", способных поднимать одну ФАБ-250 и пару "соток", в составе авиации СФ было еще весьма незначительным - чуть больше десятка. Лишь с резким увеличением их числа осенью 1943 г. они начали играть заметную роль в авиаударах по германскому судоходству.

Еще одной проблемой являлась не слишком большая дальность полета истребителей и штурмовиков. Фактически, их радиус действия простирался на запад до мыса Нордкин, захватывая Лаксе-фьорд, Тана-фьорд, побережье полуострова Варангер и собственно Варангер-фьорд, в глубине которого находились порты Лиинахамари, Киркенес и Петсамо. Роль этих баз на северном фланге германского фронта трудно переоценить. Являясь перевалочными пунктами 20-й полевой армии генерал-полковника Дитля и передовыми форпостами Кригсмарине, они в тоже время имели поистине стратегическое значение для всего III Рейха, поскольку через их причалы в Германию шел поток жизненно необходимой для ведения войны никелевой руды. Таким образом, на небольшом отрезке морского пути велось оживленное двухстороннее движение, расписание которого и собирались перекроить ВВС Северного флота (3480).

К началу Курского сражения советские ВВС сосредоточили под Курском 853 Пе-2 - 42% всей бомбардировочной авиации, из этого количества 332 самолета находились во 2-й и 16-й воздушных армиях, располагавшихся на главных направлениях обороны. Боеготовности пикировщиков уделялось колоссальное внимание - на 5 июля 95% имеющихся Пе-2 готовы были лететь в бой. 1-й бак (полковника П.С.Полбина), входивший в состав 2-й воздушной армии, имел к началу сражения 179 бомбардировщиков, потерял 52 самолета, причем 36 из них было сбито в воздухе. При этом за месяц его самолеты совершили 1051 боевых вылета (в среднем одна боевая потеря на 29 вылетов). Анализируя причины потерь этого и других соединений, командующий ВВС Красной Армии А.А.Новиков отмечал слабую подготовку экипажей Пе-2 к воздушным боям. Наиболее распространенной ошибкой командиров групп являлась попытка уйти от вражеского преследования на повышенной скорости. В результате строй растягивался, и врагу оказывалось легче атаковать отставшие самолеты, не создававшие сплошной огневой завесы. Кроме того, невысокой оказалась и точность бомбометания. Пе-2 действовали в одних и тех же боевых порядках, использовали в основном фугасные авиабомбы (предпочитая загружать ФАБ-100), несмотря на различный характер решаемых задач (3542).

4 июля 1943 года командир 1902-й самоходно-артиллерийского полка выехал в Москву, на завод № 37 за получением матчасти — самоходных установок СУ-76И. 13 июля 15 таких машин погрузили на платформы на станции Белокаменка, и через восемь дней они прибыли в Новый Оскол. Здесь самоходки закрепили за экипажами 1902-го самоходно-артиллерийского полка и сформировали пять батарей (по три СУ-76И), которые 28 июля перебросили на станцию Обоянь и включили в состав 5-й гвардейской армии. Однако из-за недоукомплектованности боевыми машинами, автотранспортом (например, первоначально количество автомобилей составляло 10 % штатной численности) полк еще две недели находился на формировании, получив за это время, помимо машин и прочего имущества, пять СУ-122 (на базе Т-34). И только 13 августа он смог выдвинуться к линии фронта, сосредоточившись в селе Лозовое. Здесь полк придали 13-й гвардейской стрелковой дивизии 32-го гвардейского стрелкового корпуса с задачей: поддержать атаку нашей пехоты на сильно укрепленную высоту 202,4, господствующую над местностью.

В 12.00 14 августа три СУ-122 1902-го полка огнем поддерживали части дивизии, в результате чего высота была взята. Но ночью, подтянув 6–8 танков и до батальона пехоты, немцы выбили с высоты наши части.

В 12.00 15 августа 1943 года, после короткой артподготовки, стрелковый полк 13-й гвардейской дивизии при поддержке девяти самоходок (три СУ-122, шесть СУ-76И) атаковали высоту и после двухчасового боя вновь взяли ее. При этом отмечалось, что «личный состав 1902-го САП с поставленной задачей справился отлично, за что от командира корпуса получили благодарность». В этом бою самоходчики уничтожили один танк, два орудия, до взвода пехоты и подавили батарею 75-мм орудий. Свои потери составили одна подбитая СУ-76И, командир которой был ранен.

На следующий день полк передали в оперативное подчинение Степного фронта и, получив 17 августа на станции Мерлово пять СУ-122 и одну СУ-76, стал выдвигаться на Максимовку, ведя бои с арьергардами противника.

20 августа самоходки поддерживали атаки 66-й стрелковой дивизии в районе Кадница. Немцы оказывали яростное сопротивление, часто переходя в контратаки — прорыв этого рубежа позволял нашим частям перерезать железную дорогу Полтава — Харьков. К вечеру противник начал отход на Александров-ку (35 километров западнее Максимовки), преследование и бои с его арьергардами шли весь следующий день.

2 сентября 1943 года 1902-й САП, совместно с 57-м тяжёлым танковым полком, участвовали в отвлекающем ударе, наносимом частями 66-й стрелковой дивизии в районе совхоза Кирасирский. В результате немцев выбили из Марьино, а своим огнем самоходки уничтожили один танк, два орудия, девять пулеметов и до 100 человек пехоты. Артиллерией противника была подбита одна СУ-76И, убито два и ранено два человека.

Утром 9 сентября 1943 года одна СУ-122 и восемь СУ-76И, приданные 9-й стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии, участвовали в бою за высоту 200,4 (в районе Марьино). Однако заняв высоту самоходки попали под сильный огонь противника со стороны хутора Журавли, и перешли к обороне. На следующий день две СУ-76И, проводивших разведку в направлении Журавли, нарвались немецкую артиллерию, в результате чего одна машина сгорела от прямого попадания снаряда.

11 сентября шесть СУ-76И совместно с пехотой 9-й стрелковой дивизии перерезали железную дорогу Полтава — Харьков, и, закрепившись у деревни Высокополье, отбили все атаки противника. При этом две машины подорвались на минах, но были восстановлены силами экипажей.

В ночь с 17 на 18 сентября в ходе артиллерийской дуэли с немецкими танками у Синькова балка огнём СУ-76И был уничтожен танк Pz. III.

20 сентября 1902-й полк, приданный 13-й стрелковой дивизии, получил задачу: выдвинуться вперед и занять переправу через реку Ворскла, тем самым отрезав пути отхода противнику на Полтаву. В ночь на 21 сентября самоходчики, имея одну СУ-122 и пять СУ-76И, двинулись в ночной рейд, и после скоротечного боя захватили переправу и удерживали ее до подхода основных сил. При этом была потеряна одна СУ-76И (сгорела). Ответным огнем самоходки подбили и уничтожили три немецких танка.

В последующее дни полк, преследуя отходящего противника, форсировал Ворсклу, перерезал шоссе Диканька — Полтава (в 12 километрах от города) и к вечеру 26 сентября занял село Мануселия в 20 километрах от Кременчуга.

После приведения себя в порядок, в ночь на 29 сентября 1943 года 1902-й полк, совместно с 13-й стрелковой дивизией, атаковали город с севера. Ворвавшись в Кременчуг первыми, самоходки «огнём и гусеницами поддерживали наступление своей пехоты, громя оставшиеся огневые точки и живую силу противника». К вечеру того же дня Кременчуг был освобожден, а немецкие части отошли на правый берег Днепра. В тот же день приказом Верховного Главнокомандующего И. Сталина 1902-й самоходно-артиллерийский полк, вместе с другими частями, отличившимися при взятии города, получил почетное наименование Кременчугский.

После форсирования Днепра в октябре 1943 года 1902-й полк участвовал в боях за Вовкивку и Пятихатку, после чего был выведен в резерв. 25 ноября он убыл на переформирование в Москву, передав все оставшиеся машины на СПАМ. Впоследствии эта часть получила самоходные установки СУ-76М (12688).

4 июля в 1943 году на южном фасе Курской Дуги немцы в 16.00 начали разведку боем - началась операция "Цитадель". По данным штаба Воронежского фронта, противник силой до пехотного полка и 20 танков наступал в направлении Новая Горянка (ныне - Горянка), высота в 1,5 км сев-вост Фастова и разъезда Герцовка, два батальона с 20 танками - на Бутово. В этих пунктах располагалось боевое охранение 71-й и 67-й гвардейской стрелковой дивизии (6-я гвардейская армия). В районе Горянки и Бутово охранение (батальонного состава) было сбито. По немецким источникам, также была взята Герцовка - двумя пехотными батальонами 3-й танковой дивизии и механизированной дивизии "Гроссдойчланд" (взятие Герцовки подтверждается и советскими источниками - например, Колтуновым). Мелкими силами пехоты (взводами-ротами) противник также провел разведку боем на правом фланге Воронежского фронта (где в последствии немцы не наступали) и на левом фланге в районе Топлинка. Немецкая авиация группами по 20-45 бомбардировщиков бомбила позиции первой и второй линий обороны фронта (14942).

4 июля в 1943 году войска Воронежского фронта провели артиллерийскую и авиационную контрподготовку по изготовившемуся к наступлению противнику на Курской дуге (14942).

За рубежом:

4 июля 1943 при таинственных обстоятельствах у Гибралтара разбился на самолете глава польского правительства в изгнании В. Сикорский (4962).

July 4th, 1943: General Sikorski, leader of the London-based anti-Communist Polish government-in-exile, is killed in a plane crash at Gibraltar, some suspect as the result of deliberate sabotage (3819).

July 04 1943 Polish General Wladyslaw Sikorski dies in the crash of a B-24 Liberator. It was suspected that the aircraft was sabotaged because of Sikorski's feelings about Polish and Russian cooperation after Barbarossa (1242).

4 июля 1943 польский г Сикорский и еще несколько высших офицеров погибли при катастрофе В-24 Либерейтор. Есть подозрения в диверсии со стороны СССР (1242).

4 июля в 1943 году в авиакатастрофе самолета «Либерейтор» в Гибралтаре погибли 15 человек, в том числе глава польского правительства в изгнании Владислав Сикорский. Весной 1943 года Сикорский оказался в центре международного скандала, связанного с обнаружением массовых захоронений польских офицеров в Катынском лесу. Сикорский потребовал международного расследования. После этого его самолет рухнул в Средиземное море. После смерти генерала Сикорского на его пост назначен правый политический деятель С.Миколайчик (14942).

4 июля 1943 Премьер польского правительства в изгнании и главнокомандующий из вооруженных сил Польши, Владислав Сикорского, его начальник штаба Тадеуш Климеки , и восьми других погибают в результате крушения Либерейтера II сразу после взлета с Гибралтара (20376).

4 июля 1943 семнадцать японских бомбардировщиков в сопровождении 66 истребителей совершили налет на Рендову, уничтожив и повредив несколько десантных кораблей (20376).

Авиапромышленность:

5 июля 1943 в ходе битвы под Курском “Боево крещение” получили ПТАБы. В тот день летчикам 291-й штурмовой авиадивизии пол ковника А.Н.Витрука в районе Воронежа за день удалось уничтожить 30 танков противника. Штурмовики Ил-2 оснащали четырьмя крыльевыми контейнерами. В центральные умещалось по 72 таких боеприпаса, в крайние - по 68. По одной цели расходовали содержимое одного - двух контейнеров. Официально считается, что благодаря высокой эффективности новая авиабомба быстро завоевала у пилотов популярность. С ее помощью авиаторы успешно выводили из строя тяжелые немецкие танки и прочие бронеце-ли а также наносили большой урон открыто расположенным складам боеприпасов и горючего, автомобильному и железнодорожному транспорту противника. В люфтваффе подобного боеприпаса не было. Однако инженерный анализ показывает, что, несмотря на исключительные “бронебойные способности”, уничтожить танк можно было, лишь угодив авиабомбой в район боеукладки или бензобака. Мощного акустического удара, способного вывести из строя экипаж хотя бы на непродолжительное время, тогда быть не могло, поскольку машины не герметизировали. Если же прямым попаданием убить одного танкиста, это не решало всей проблемы. Основную часть площади машины составляли механизмы и агрегаты силовой установки и трансмиссии. Вывод их из строя лишь на время мог обездвижить танк, который если не добить, вскоре снова вступал в бой (7453). В 1943 г. промышленность изготовила 6044 тысячи этих авиабомб, а в следующем году их выпуск достиг 6792 тысяч. Всего за годы войны было изготовлено 12370 тысяч ПТАБ-2,5-1,5. Оснащать ПТАБ-2,5-1,5 предусматривалось двумя вариантами стальных переходных втулок для снаряжания авиабомб донными взрывателями разных типов, что требовало изготавливать различные донные части корпусов боеприпасов. Кроме того, на заводе № 67 разработали вариант более технологичной металлической штампованной втулки. Между тем боеприпас, созданный в спешке, имел несколько существенных недостатков. Какую-нибудь другую авиабомбу из-за этого либо оперативно доработали бы, либо просто не допустили к применению. Однако “крестным отцом” ларионовской ПТАБ был сам Сталин. Поэтому подвергать сомнению ее боевую эффективность было себе дороже (7453).

5 июля 1943 г. утром были применены противотанковые бомбы ПТАБ впервые. Счет открыли летчики 2-й ВА Воронежского фронта. Под удар 8 экипажей от 617-го шап 291-й шад попали немецкие танки из 48-го танкового корпуса, выдвигавшиеся из Бутова на Черкасское, и скопление танков в двух км севернее Бутова. Экипажи доложили, что они «наблюдали в районе взрывов авиабомб сильный огонь и дым, на фоне чего выделялось до 15 горящих танков». Кроме этого, было уничтожено 6 автомашин. Всего израсходовано 1248 ПТАБ 8 АО-25 28 РС-82 и 890 снарядов к ВЯ-23.

В этот же день ПТАБ применили и летчики 266-й шад 1-го штурмового авиакорпуса. Группа в составе 10 Ил-2 от 673-го шап атаковала немецкие танки, стоявшие на месте в районах Яковлеве, Погорелово. В результате удара было уничтожено и повреждено до 10 танков и 10 автомашин, наблюдался один взрыв большой силы. Помимо осколочных и фугасных бомб было сброшено 491 ПТАБ.

По поводу боевого дебюта ПТАБ начальник штаба ВВС ге нерал-полковник С.А. Худяков в донесении на имя командующего ВВС маршала А.А. Новикова о действиях авиации 5 июля сообщал: «...летчики полковника Витрука в восхищении от результатов действия этих бомб».

Учитывая отличные результаты действия ПТАБ, советское командование приняло решение применить эти бомбы массированно одновременно на нескольких фронтах.

Массовое применение ПТАБ имело ошеломляющий эффект тактической неожиданности и оказало сильное моральное воздействие на противника. Бывший начальник штаба 48-го танкового корпуса генерал фон Меллентин впоследствии писал: «...многие танки стали жертвой советской авиации — в ходе этого сражения русские летчики, несмотря на превосходство в воздухе немецкой авиации, проявляли исключительную смелость».

Во всех случаях экипажи докладывали, что от прямых попаданий ПТАБ танки и автомашины горят, а при повторных налетах танки сходят с дороги и рассредоточиваются.

Многочисленные доклады летчиков об уничтожении ПТАБ большого количества бронетехники вызывали вполне законное недоверие вышестоящего командования. «Данные, полученные от летного состава, не могут являться объективными, так как летный состав штурмовиков падения своих бомб не видит и судит о поражении танков по косвенным признакам, — например, по столбам дыма, выделяющимся из общего облака пыли, <...> или по очагам взрыва, которые при смешанной бомбовой зарядке в группах, практикующейся в частях, могут являться следствием взрыва своих бомб крупного калибра», — указывал старший помощник начальника 2-го отдела Оперативного управления штаба ВВС инженер-майор И.В. Пименов в своем отчете о командировке в части 16-й ВА.

По этой причине в ряде случаев для контроля результатов ударов стали вылетать офицеры штабов дивизий и лично командиры полков, а в войска выехали спецгруппы штабов воздушных армий (11474,341).

Утром 5 июля 1943 г. впервые были применены противотанковые бомбы ПТАБ. Счет открыли летчики 2-й ВА Воронежского фронта. Под удар 8 экипажей от 617-го шап 291-й шад попали немецкие танки из 48-го танкового корпуса, выдвигавшиеся из Бутово на Черкасское, и скопление танков в 2-х км севернее Бутово. Экипажи доложили, что они "наблюдали в районе взрывов авиабомб сильный огонь и дым, на фоне чего выделялось до 15 горяших танков". Кроме этого, было уничтожено 6 автомашин. Всего израсходовано 1248 ПТАБ, 8 АО-25, 28 РС-82 и 890 снарядов к ВЯ-23.

В этот же день ПТАБы применили и летчики 266-й шад 1-го штурмового авиакорпуса. Группа в составе 10 Ил-2 от 673-го шап атаковали немецкие танки, стоявшие на месте в районе Яковлево, Погорелово. В результате удара было уничтожено и повреждено до 10 танков и 10 автомашин, наблюдался один взрыв большой силы. Помимо осколочных и фугасных бомб, было сброшено 491 ПТАБ.

По поводу боевого дебюта ПТАБ начальник штаба ВВС генерал-полковник С. А. Худяков в донесении на имя командующего ВВС маршала А. А. Новикова о действиях авиации 5 июля сообщал: "...летчики полковника Витрука в восхищении от результатов действия этих бомб".

Учитывая отличные результаты действия ПТАБ, советское командование приняло решение применить эти бомбы массированно одновременно на нескольких фронтах.

Массовое применение ПТАБ имело ошеломляющий эффект тактической неожиданности и оказало сильное моральное воздействие на противника. Бывший начальник штаба 48-го танкового корпуса генерал фон Меллентин впоследствии писал: "...многие танки стали жертвой советской авиации - в ходе этого сражения русские летчики, несмотря на превосходство в воздухе немецкой авиации, проявляли исключительную смелость".

Во всех случаях экипажи докладывали, что от прямых попаданий ПТАБ танки и автомашины горят, а при повторных налетах танки сходят с дороги и рассредоточиваются.

Многочисленные доклады летчиков об уничтожении ПТАБами большого количества бронетехники вызывали вполне законное недоверие вышестоящего командования. "Данные, полученные от летного состава, не могут являться объективными, так как летный состав штурмовиков падения своих бомб не видит и судит о поражении танков по косвенным признакам, например, столбам дыма, выделяющимся из общего облака пыли, ...или по очагам взрыва, которые при смешанной бомбовой зарядке в группах, практикующейся в частях, могут являться следствием взрыва своих бомб крупного калибра", - указывал старший помощник начальника 2-го отдела Оперативного управления штаба ВВС инженер-майор И. В. Пименов в своем отчете о командировке в части 16-й ВА.

По этой причине в ряде случаев для контроля результатов ударов стали вылетать офицеры штабов дивизий и лично командиры полков, а в войска выехали спецгруппы штабов воздушных армий.

Например, 7 июля заместитель командира 299-го шад по воздушно-стрелковой службе военный инженер 2-го ранга Щербина вылетал в составе группы из 7 Ил-2 от 217-го шап (ведущий ст. лейтенант Рыжков) для контроля результатов удара по танкам противника на выс. 255.0 в 1 км севернее ст. Поныри. В этом районе было обнаружено до 35 немецких танков, вкопанных в землю, и около 15 танков в движении. Группа нанесла удар с высоты 800-900 м с пикирования под углом 20-25°. Бомбовая зарядка двух самолетов состояла из ПТАБ, у остальных - из ФАБ-50. Штурмовики выполнили два захода на цель. Сброшенные ПТАБ накрыли разрывами танки, три из которых загорелись - экипажи отчетливо наблюдали пламя и черный дым.

8 июля командир 617-го шап майор Д. J1. Ломовцев возглавил группу в составе 6 Ил-2. Штурмовики нанесли удар по скоплению танков в районе Покровка, Яковлево, Козьмо-Демьяновка. Экипажи выполнили две атаки: первая с высоты 600-800 м со сбросом ПТАБ и вторая - с обстрелом целей из PC и пушек с высоты 200-150 м. На отходе группы было зафиксировано до 15 горяших танков и четыре больших взрывов.

Контрольные вылеты "ответственных командиров" и поездки офицеров штабов на передовую с целью установления действительной эффективности ПТАБ позволили командованию воздушных армий заявить, что "приведенные цифры потерь противника ... являются правильными" и заслуживают доверия (12020).

Ранним утром 5 июля 1943 г. в ходе отражения начавшегося в тот день наступления германских войск в районе Курского выступа в полосе Воронежского и Центрального фронтов впервые были применены противотанковые авиабомбы ПТАБ- 2,5-1,5.

Счет боевому применению этих бомб открыли летчики 617-го шап 291-й шад 2-й воздушной армии Воронежского фронта. Под удар 8 экипажей этого полка топали немецкие танки из 48-го танкового корпуса, выдвигавшиеся из Бутово на Черкасское, и скопление танков в 2 км севернее Бутово. После возвращения с боевого задания экипажи доложили, что они наблюдали в районе взрывов авиабомб сильный огонь и дым, на фоне чего выделялось до 15 горящих танков». Кроме этого, было уничтожено 6 автомашин и создано 12 очагов пожаров. Всего было израсходовано 1248 ПТАБ, 8 АО-25, 28 РС-82 и 890 снарядов к пушкам ВЯ-23. Экипажи 61-го шап из этой же дивизии, также вылетали для уничтожения танков, но новые авиабомбы они не применяли.

В тот же день ПТАБы с большим эффектом применили и летчики 266-й шад 1-го -ггурмового авиакорпуса. Группа в составе 10 Ил-2 от 673-го шап (ведущий комполка майор Матиков) атаковали немецкие танки, стоявшие на месте в районе Яковлево, Погорелово. В результате удара было уничтожено и повреждено до 10 танков и 10 автомашин, наблюдался один взрыв большой силы. Помимо осколочных и фугасных авиабомб было сброшено 491 ПТАБ (12739).

5 июля 1943 по поводу первого боевого применения ПТАБ летчиками 291-й шад генерал- полковник С.А. Худяков в донесении на имя командующего ВВС маршала А.А. Новикова о действиях авиации сообщал:

«Летчики полковника Витрука в восхищении от результатов действия этих бомб» (12739).

5 июля 1943 г. в ходе отражения начавшегося в этот день наступления германских войск в районе Курского выступа в полосе Воронежского и Центрального фронтов ранним утром впервые были применены Противотанковые авиабомбы ПТАБ-2,5-1,5.

Счет боевому применению этих бомб открыли летчики 617-го шап 291-й шад 2-й воздушной армии Воронежского фронта. Под удар 8 экипажей этого полка попали немецкие танки из 48-го танкового корпуса, выдвигавшиеся из Бутова на Черкасское, и скопление танков в 2 км севернее Бутова. После возвращения с боевого задания экипажи доложили, что они «наблюдали в районе взрывов авиабомб сильный огонь и дым, на фоне чего выделялось до 15 горящих танков». Кроме этого, было уничтожено 6 автомашин и создано 12 очагов пожаров. Всего было израсходовано 1248 ПТАБ, 8 АО-25, 28 РС-82 и 890 снарядов к пушкам ВЯ. Экипажи 61-го шап из этой же дивизии также вылетали для уничтожения танков, но новые авиабомбы они не применяли.

В этот же день ПТАБы с большим эффектом применили и летчики 266-й шад 1-го штурмового авиакорпуса. Группа в составе 10 Ил-2 от 673-го шап (ведущий комполка майор Матиков) атаковали немецкие танки, стоявшие на месте в районе Яковлево, Погорелово. В результате удара было уничтожено и повреждено до 10 танков и 10 автомашин, наблюдался один взрыв большой силы. Помимо осколочных и фугасных авиабомб была сброшена 491 ПТАБ.

По поводу первого боевого применения ПТАБ летчиками 291-й шад генерал-полковник С.А. Худяков в донесении на имя командующего ВВС маршала А. А. Новикова о действиях авиации 5 июля сообщал: «...летчики полковника Витрука в восхищении от результатов действия этих бомб».

Учитывая отличные результаты действия ПТАБ, советское командование приняло решение 6 июля применить эти бомбы массированно одновременно на Центральном и Воронежском фронтах. В этот день штурмовики 2 ВА сбросили по танкам противника 11 703 ПТАБ, а 16 ВА — 1784 таких бомбы. На следующий день масштабы боевого применения ПТАБ возросли: их расход во 2-й воздушной армии составил 14 272 штуки и 7585 в 16 ВА. Причем главными противотанкистами оказались 291-я шад 2 ВА и 299-я шад 16 ВА. На полки этих дивизий пришлась львиная доля расхода ПТАБ. Начиная с 9 июля ПТАБы начали использовать и в 17-й воздушной армии. Еще через три дня новые авиабомбы в большом количестве были применены штурмовиками 1-й и 15-й воздушных армий Западного и Брянского фронтов, войска которых проводили Орловскую наступательную операцию.

Отметим, что из-за недостатка бомб ПТАБ ими снаряжались только 25—50% состава группы штурмовиков Ил-2 в зависимости от вероятности встречи с танками противника. Обычный состав группы был 6—8 Ил-2.

Массовое применение ПТАБ имело ошеломляющий эффект тактической неожиданности и оказало сильное моральное воздействие на противника. Немецкие танкисты, впрочем, как и советские, за два года войны привыкли к относительно низкой эффективности ударов авиации. Поэтому на первых порах совершенно не применяли рассредоточенные походные и предбоевые порядки, за что и были наказаны.

Бывший начальник штаба 48-го германского танкового корпуса генерал фон Меллентин впоследствии писал: «. многие танки стали жертвой советской авиации — в ходе этого сражения русские летчики, несмотря на превосходство в воздухе немецкой авиации, проявляли исключительную смелость».

Во всех случаях экипажи докладывали, что от прямых попаданий ПТАБ танки и автомашины горят, на местности все загорается, а при повторных налетах танки сходят с дороги и рассредоточиваются.

Многочисленные доклады летчиков об уничтожении ПТАБами большого количества бронетехники противника вызывали вполне законное недоверие вышестоящего командования. «Данные, полученные от летного состава, не могут являться объективными, так как летный состав штурмовиков падения своих бомб не видит и судит о поражении танков по косвенным признакам, например стол бам дыма, выделяющимся из общего облака пыли, /.../ или по очагам взрыва, которые при смешанной бомбовой зарядке в группах, практикующейся в частях, могут являться следствием взрыва своих бомб крупного калибра», — указывал старший помощник начальника 2-го отдела Оперативного управления штаба ВВС инженер-майор И. В. Пименов в своем отчете о командировке в части и соединения 16 ВА.

По этой причине в ряде случаев для контроля результатов ударов стали вылетать офицеры штабов дивизий и лично командиры полков, а в войска выехали спецгруппы штабов воздушных армий.

Например, 7 июля заместитель командира 299-й шад по воздушно-стрелковой службе военинженер 2-го ранга Щербина вылетал в составе группы из 7 самолетов Ил-2 от 217-го шап (ведущий — старший лейтенант Рыжков) для контроля результатов удара по танкам противника на выс. 255.0 в 1 км севернее ст. Поныри. В этом районе было обнаружено до 35 немецких танков, вкопанных в землю, и около 15 танков в движении. Группа нанесла удар в 16.00 с высоты 800— 900 м с пикирования под углом 20—25°. Направление удара — 15° к большей стороне цели (площади сосредоточении танков). Бомбовая зарядка 2 самолетов состояла из ПТАБ, у остальных — из ФАБ-50. Штурмовики выполнили 2 захода на цель. Сброшенные ПТАБы накрыли разрывами танки, 3 из которых загорелись — экипажи отчетливо наблюдали пламя и черный дым.

В этот же день 2 группы по 8 Ил-2 (ведущие — старший лейтенант Баранов, младший лейтенант Голубев) от 291-й шад атаковали колонну немецкой бронетехники в количестве около 400 единиц в движении от Томаровка на Черкасское. Каждая группа выполнила по 2 захода, сбрасывая бомбы с высоты 200—300 м. В результате удара загорелось до 20 танков. Движение колонны расстроилось. Противник свернул с дороги и рассредоточился в перелесках и лощинах.

8 июля командир 617-го шап майор Д. Л. Ломов- цев возглавил группу в составе 6 Ил-2. Штурмови ки нанесли удар по скоплению танков в районе Покровка, Яковлево, Козьмо-Демьяновка. Экипажи выполнили 2 атаки: 1-я с высоты 600—800 м со сбросом ПТАБ и 2-я — с обстрелом целей из РС и пушек с высоты 200—150 м. На отходе группы было зафиксировано до 15 горящих танков и 4 больших взрыва.

Контрольные вылеты «ответственных командиров» и поездки офицеров штабов на передовую с целью установления действительной эффективности ПТАБ позволили командованию воздушных армий заявить, что «приведенные цифры потерь противника /.../ являются правильными» и заслуживают доверия (17500).

5 июля 1943 самолет Ил-6 из Иркутска отправлен вагонами N 156016, 1021007, 1240788, 564382 с воинским транспортом 91/5921. 25 июля 1943 должны были быть в пункте назначения (1786,266).

5 июля 1943 года начальник НИИ ВВС Лосюков писал письмо N 1/0088 Шахурину.

Представляю карточки летно-тактических данных самолетов, прошедших испытания в НИИ ВВС для включения их в альбом самолетов ВВС 1943 г.

1. Як-1 с М-105ПФ, серийный N 07127, по контр. испыт. с-та от 7.V.43 г.

2. Як-1 с М-106-1ск, серийный N 17122 и N 32123, по госиспыт. самолетов от 14.IV.43 г.

3. Як-9П с М-105ПФ, N 0120, по госиспыт. с-та от 2.VI.43 г.

4. Як-7Б с М-105ПФ, серийный N 82936, по контр. испыт. самолете от 8.IV.43 г.

5. Лагг-3 с М-105ПФ, серийный N 6066, по контр. испытаниям самолета от 29.V.43 г.

6. Ил-2 с АМ-38ф, серийный, N 6526, по контр. испытаниям самолета от 19.V.43 г.

7. Ил-4 с 2М-88Б, серийный N 5043920, по испытанию самолета от 20.IV.43 г.

8. Пе-2 с 2М-82, N 19/31, по гос. испытаниям самолета от 14.IV.43 г.

9. Як-6 с 2М-11Ф, серийный N 09, по контр. испытаниям самолета от 17.V.43 г.

10. УТ-2МВ с -11Д, серийный N 1680112, по контр. испытаниям самолета от 20.IV.43 г.

11. Дуглас ДВ-7С с моторами Райт-Циклон GR-2600-А5В, по испытаниям самолета от...IV.43 г.

12. Фокке-Вульф 200 "Курьер" с 4 моторами Брамо 323 R/2, по испытанию самолета от 19.V.43 г (1793,193).

C 5 июля по 6 августа 1943 проводились войсковые испытания 34-х Як-9Т на ЦФ в 16ВА. Летало 80 летчиков 6 полков, входивших в 273 иад 6 иак и 1 кв. Сталинградской иак. Провели 78 боев и в 31 были результаты. Тратили в среднем 31 снаряд 37 мм на сбитую машину по сравнению с 147 20 мм и 123 снарядами 12.7 мм (65,117).

5 июля 1943 года 34 Як-9Т поступили в 1-ю гвардейскую Сталинградскую иад и 273-ю иад 6-го иак (16 ВА, Центральный фронт) для войсковых испытаний. К началу испытаний в 53-м гвардейском Сталинградском иап (гсиап) (командир - майор Моторный) было 2 Як-9Т, в 54-м гвардейском Керченском иап (гкиап) - 8 Як-9Т (командир - подполковник Мельников) и 55-м гвардейском Харьковском иап (гхиап, командир - подполковник Шишкин) - 2 Як-9Т. Все они входили в 1-ю гвардейскую Сталинградскую иад. В 273-ю иад входили 157-й (командир - майор Волков) 163-й (командир - майор Пологов) и 347-й иап (командир - капитан Данкевич). В них числилось соответственно 6 и по 8 Як-9Т.

Участвовавшие в войсковых испытаниях 34 самолета, базировались на различных аэродромах, находившихся друг от друга на расстоянии до 100 км. В ходе испытаний самолеты нередко переходили из одного полка в другой. Например, 29 июля 1943 года командование 54 полка передало оставшиеся пять машин в 55 гхиап. Все полки никакой специальной подготовки по освоению материальной части самолета Як-9Т и его вооружения не проходили. В отдельных случаях, как, например, в 157-м иап боевые вылеты начались на следующий день после получения самолетов.

Як-9Т не были закреплены за летчиками. На некоторых машинах в один день летало по несколько пилотов, особенно в 53-м и 54-м гвардейских иап, с различным уровнем подготовки. В итоге на 34 самолетах выполняли боевые задания 80 летчиков, что не могло не сказаться на эффективности использования истребителей.

Все Як-9Т были получены с примитивными механическими прицелами (кольцо и мушка), но к концу испытаний инженерно- технический состав и бригада омского завода заменили их коллиматорными ПБП-1а.

Снаряжение патронной ленты производилось по-разному. В некоторых полках половина боекомплекта снаряжалась патронами с бронебойными (без наконечника) и осколочными снарядами. После запрета снаряжать орудия бронебойными патронами со снарядами без наконечников использовали только патроны с осколочными снарядами. Других боеприпасов на складах 16-й ВА не было.

За месяц до 6 августа летчики выполнили в общей сложности 150 самолето-вылетов на Як-9Т и 78 раз вступали в воздушные бои с противником. Несмотря на то, что бои проходили в смешанных боевых порядках с участием истребителей других типов, на долю Як-9Т пришлось 49 побед из 54-х сбитых истребителей FW-190, четыре - Ме-109, 31 пикирующий бомбардировщик Ju-87, 14 бомбардировщиков Ju-88 и семь - Не-111. Свои потери в боях составили 12 Як-9Т, а не боевые - три машины. При этом израсходовали 1503 патрона к 37-мм пушке, 8958 - к ШВАК и 16 820 - к пулемету УБС. В среднем за один сбитый самолет противника расходовалось 15 патронов к НС-37, 124 - к ШВАК и 123-к УБС.

Первые две потери в ходе войсковых испытаний Як-9Т понесли 5 июля. Летчики обоих самолетов (№ 0160 из 163 иап и № 0165 из 347 иап) прикрывали наземные войска. Для самолета № 0160 это был второй боевой вылет, а причины трагедии так и не установили. Что касается машины № 0165,

то летчик - майор Плотников, преследуя противника на пикировании, выводил самолет на малой высоте и, задев верхушки деревьев, упал на нейтральной полосе.

На следующий день - еще три потери. При возвращении с сопровождения бомбардировщиков потерпел катастрофу на своей территории Як-9Т № 0122 347 иап. Встреч с противником в тот день и обстрела зенитной артиллерией не было и причину трагедии так и не установили. В тот же день гвардии младший лейтенант Полянский из 55 гхиап, израсходовав боеприпасы, прикрывая наземные войска, совершил лобовой таран. Это был пятый боевой вылет самолета № 0167. Третьим был истребитель № 0168 из 54 гкиап. В ходе перехвата бомбардировщика Ju-88, Як-9Т (четвертый боевой вылет) был подбит воздушным стрелком противника. Самолет сгорел, а летчик благополучно покинул его с парашютом и приземлился на своей территории.

7 июля потеряли лишь одну машину. Прикрывая наземные войска, самолет № 0162 (54 гкиап) был атакован сзади с малой дистанции истребителем FW-190. Это был его четвертый боевой вылет.

Спустя три дня недосчитались еще двух машин. Самолет № 0112 (54 гкиап) не вернулся с задания в третьем боевом вылете. В тот же день в бою с FW-190 и Ме-110, во время прикрытия наземных войск, был сбит истребитель № 0150 из 55 гхиап, на счету этой машины было 13 боевых вылета.

22 июля летчик самолета № 0109 (третий боевой вылет, 53-й гсиап), возвращаясь с разведки противника, атаковал автоколонну.

При выходе из атаки пуля пробила водора- диатор, и при вынужденной посадке Як-9Т был разбит.

1 августа не вернулся из полета на разведку противника самолет № 0140 (157-й иап), выполнявший 22 боевой вылет . В тот день четыре "яка" атаковали 30 FW-190. В завязавшемся бою самолет потеряли из виду и судьба его до сих пор не установлена.

На следующий день не вернулся с задания летчик того же полка капитан Овчаров, летавший на Як-9Т № 0118 (18-й боевой вылет). Прикрывая наземные войска, капитан Овчаров в воздушном бою с FW-190, Ме-109 и Не-111 сбил два самолета врага: Ме-109 и Не-111, но попал под огонь FW-190. Уйдя после этого в облачность, истребитель Овча- рова вышел из облаков с отвесным пикированием и был потерян из виду.

2 июля Як-9 № 0143 из 347-го иап стал последней потерей в ходе войсковых испытаний. В бою с восьмеркой FW-190, прикрывавший наземные войска, самолет был потерян из виду и причину этой трагедии так и не установили.

Может, кому-то покажутся излишним столь подробные описания, но автор считает своим долгом еще раз отметить мужество, самоотверженность и преданность отечеству наших воздушных бойцов.

Як-9Т решали боевые задачи, как совместно с Як-1, Як-7Б и Як-9, так и самостоятельно. Например, в 54-м гкиап, из-за отсутствия исправных истребителей других типов, с 10 по 18 июля выполнили шесть боевых вылетов на прикрытие наземных войск в группах от двух до четырех самолетов, а с 20 по 24 июля - 12 боевых вылетов на разведку парами. Кроме этого, с 7 по 17 июля проведено пять групповых вылетов Як-9Т на прикрытие наземных войск, с 20 по 24 июля - восемь групповых вылетов (три Як-9Т и один Як-1) на разведку.

Ведущими всех смешанных групп были Як-1 или Як-9, а в 54-м гкиап - Як-9Т. В большинстве случаев Як-9Т был ведущим пары, а их ведомыми были Як-1 или Як-9. Отмечены случаи, когда ведущими пары были Як-1, а ведомыми Як-9Т, которые во время воздушного боя отставали от ведущего. В итоге нарушалось огневое взаимодействие пары. При полетах шести и более самолетов, группы делились на ударные и прикрывающие части. Управление боем проводилось с помощью радио.

Основными истребителеми, применявшимися противником на Центральном фронте, были FW-190, количество которых в группе доходило порой до 30. Воздушные бои с ними проходили на различных высотах, как на встречных, так и на преследующих курсах. В отчете о результатах войсковых испытаний Як-9Т чаще других упоминается молодой и очень инициативный летчик Зеленин. Например, 7 июня лейтенант Зеленин, выбивая с хвоста ведущего своей группы FW-190 с превышением 500 м, атаковал "немца" на дистанции 25 м и сбил его. Спустя месяц этот же летчик встретился с FW-190 на встречных курсах. "Немец" сделал полупереворот и стал заходить в хвост "яка". Видя это, Зеленин отвернул влево со снижением и скольжением, но пилот FW-190, сблизившись на дистанцию 50 м, начал стрелять. Огненные трассы прошли в 15 м от "яка". Зеленин разогнал "як" со снижением, и "немец" отстал. Затем наш летчик выполнил полупереворот, но оказавшись ниже "фок- ке-вульфа", энергично сделал горку, набрав 500 м высоты. Сблизившись на дистанцию около 400 м, летчик дал прицельную очередь из УБС, но FW-190, имея преимущество в скорости, ушел вверх.

2 августа лейтенант Яшин на лобовой атаке сбил FW-190. В тот день группа из четырех "фокке-вульфов", идя в лобовую атаку, открыла огонь на дистанции 800-600 м, Яшин же, выбрав момент, открыл огонь с вдвое меньшего расстояния. Когда "немцы" стали отворачивать, Яшин дал четыре очереди из 37-миллиметрового орудия по 4-5 снарядов, один из которых попал в FW-190.

Большинство истребителей противника были сбиты сзади: сверху и сбоку, на дистанциях 25-400 м очередями по 3-5 снарядов.

Истребители противника ходили парами или четверками эшелонированно на высотах от 500 до 5000 м. В ходе боя эти группы наращивались. Излюбленными у пилотов FW-190 были атаки сверху с солнечной стороны. Проведя одну - две атаки, они уходили вверх, откуда выискивали отставших или выходивших из боя наших истребителей.

Пилоты FW-190 чаще всего вели бои на вертикалях, что было не выгодно нашим летчикам, из-за меньшей скороподъемности противотанковых "яков". На виражах, особенно правом, Як-9Т легко заходил "немцу" в хвост, а на пикировании догонял его. Лобовые атаки со стрельбой из 37-мм пушки пилоты FW-190 не выдерживали, уклоняясь от боя. Выход "яка" из боя происходил путем разворота со скольжением. Отмечались случаи, когда преследуемые FW-190 при резком вводе в правый вираж срывались в штопор.

Очень эффективны были удары Як-9Т против бомбардировщиков противника. И опять в сводках упоминается имя Зеленина, к сожалению, в сухих строках отчета не отмечены его инициалы: "6 июля 1943 года гвардии лейтенант Зеленин, воспользовавшись тем, что стрелки были заняты боем с другими истребителями, зашел в хвост самолету Ю-87 и с дистанции 300-400 метров под ракурсом 0/4 с трех снарядов сбил его... В тот же день <...> Зеленин в группе наших истребителей на одной высоте при встречных курсах и ракурсе 0/4 атаковал ведущего шести самолетов Ме-110 и сбил его...".

Третьим самолетом, сбитым Зелениным в тот день, стал разведчик Ju-88, упавший в районе Хлебтово.

Имели место отдельные случаи, когда огонь по группе самолетов противника из 37-мм пушки открывался с дистанции 1500-800 м, но попадания в самолеты не наблюдалось. Иногда открытие огня на таких дистанциях вносило панику в боевой порядок противника.

В июле того же года войсковые испытания Як-9Т начались на Западном фронте в 18-м гвардейском истребительном авиаполку (1-й ВА). За месяц боев практически полностью подтвердились выводы, сделанные летчиками, воевавшими на Центральном фронте. Итогом появления на фронтах Як-9Т - самого массового истребителя с 37-мм пушкой стала изменившаяся тактика немецких летчиков. Например, пилоты истребителей FW-190, которых спереди защищал звездообразный двигатель, стали избегать лобовых атак (12046).

С 5 июля по 26 августа 1943 г. в 16 ВА (1-я гиад, 273-я иад) Центрального, 15 ВА (11-й сак) Брянского и 1 ВА (18-й гиап) Западного фронтов прошли войсковые испытания Як-9т на боевое применение.

В общей сложности в испытаниях были задействованы 10 истребительных авиаполков (53, 54, 55, 18-й гиап, 157, 347, 163, 4, 148, 293-й иап) — всего 113 самолетов Як-9т. Суммарный налет составил 1087 боевых самолето-вылетов. Проведено 378 воздушных боев, в которых, помимо Як-9т, участвовали Як-1, Як-7б и Як-9. Потери противника, по докладам экипажей и частично наземных войск, достигли 206 самолетов противника. Еще 28 неприятельских самолетов были уничтожены и повреждены при штурмовых ударах по аэродромам. Свои безвозвратные потери по всем причинам были меньше — 52 Як-9т. Соответственно, живучесть «танковой девятки» по всем причинам получалась около 21 самолето-вылета (диапазон от 13 до 57 вылетов) на одну безвозвратную потерю. На один сбитый самолет противника в среднем приходилось 29 снарядов калибра 37 мм, что было в 4—5 раз меньше, чем калибров 12,7 мм (пулемет БС) и 20 мм (пушка ШВАК).

Анализ результатов воздушных боев показывает, что около 67% потерь противника составили истребители (Fw190, Bf109), примерно 30% — бомбардировщики (Ju87, Ju88 и He111), остальные потери пришлись на самолеты-разведчики (Fw189, Hs126).

На сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков и прикрытие войск было выполнено 88,8% вылетов, на перехват самолетов противника — 4,4%, на разведку — 5,1%, на свободную «охоту» — 1,6%.

Командный и летный состав ряда полков и авиасоединений неоднократно поднимал вопрос о том, что так использовать Як-9т нецелесообразно: «В первых боевых вылетах Як-9т показал себя как серьезное оружие, способное решать самостоятельные задачи по борьбе с бомбардировщиками в воздухе, автомашинами, паровозами, авиацией на аэродромах и т.д. Однако в течение августа Як-9т на 51,7% использовались для прикрытия штурмовиков и бомбардировщиков, то есть не в наступательных целях, а в оборонительных целях».

Несмотря на то что первоначальными планами предполагалось непосредственное взаимодействие с наступающими войсками и готовилось штабами, по факту такового не было.

В то же время, поскольку Як-9т способен решать самостоятельные задачи (например, авиадивизия или авиакорпус могут срывать ж.-д. перевозки по фронту до 60—100 км и на глубину до 60—80 км, дезорганизовать автоперевозки по основным магистральным коммуникациям фронта), «такое взаимодействие позволило бы использовать Як-9т более эффективно».

«Само содержание этих целей предполагает наступательный характер применения Як-9т», то есть «самолет должен быть использован для удара по противнику, а не для обороны от его ударов».

Например, всего в 12 самолето-вылетах (летали 6 пар Як-9т) «охотников» было разбито 3 паровоза и 17 вагонов. При этом «охотники» потерь не имели.

По единодушному мнению командного состава 11-го сак, «использование самолетов с 37-мм пушками по ж.-д. составам и автоперевозкам может принести колоссальный ущерб противнику»: «Свободная «охота» в тех масштабах, как она производится в данное время, большого оперативного и даже тактического успеха не приносит и не принесет, а является лишь небольшим приработком к общему активу боевой работы полка, если процент вылетов на охоту составляет только 0,8% к общему числу вылетов. /.../ Можно представить себе, каков бы был эффект, если бы из 1500 боевых вылетов корпуса на «охоту» было бы выполнено не 12, а 1200 вылетов (80%). Нам кажется, что это был бы выигрыш целой операции по срыву ж.-д. перевозок и много бы немцу пришлось потрудиться, чтобы растащить и восстановить поврежденное. Кроме того, истребитель-охотник почти всегда может «по пути» подхватить 1—2 автомашины. Зоной «охоты» считать для Як-9т полосу 25—80 км от линии фронта».

Так как немцы базируют свои бомбардировщики, как правило, на большом удалении от линии фронта, то истребитель Як-9т «для массового использования для удара по аэродромам, где базируется бомбардировочная авиация противника, из-за ограниченного запаса горючего непригоден».

Для этих целей предлагалось применять «дальние» Як-9д, вооруженные пушкой МП-37: «Обычно дальние аэродромы прикрываются среднекалиберной зенитной артиллерией, которые для борьбы с истребителями малопригодны, как следствие, Як-9д с 37-мм пушкой ОКБ-16 может быть эффективным».

Применение Як-9т «при проведении боевых операций по уничтожению бомбардировщиков противника выявило ряд следующих замечательных качеств», а именно, исключительная эффективность 37-мм снаряда пушки ОКБ-16 при действии по самолетам всех типов (1—2 попаданий было достаточно для уничтожения истребителя или 2—4 попаданий для бомбардировщика). Кроме того, хорошие летные данные (скорость, маневр) Як-9т позволяли летчикам вполне успешно вести воздушный бой с немецкими истребителями Bf109 и Fw190. Однако пушка ОКБ-16 оказалась все же малоэффективной «при воздушном бое с истребителями противника из-за низкой скорострельности». Отсюда следовало, «что в группе необходимо иметь разное вооружение: ударная группа — Як-9т (ведущий) и Як-9 (ведомый)».

После 5 очередей, продолжительностью по 1,5 с каждая, летчик Як-9т оставался только с одним пулеметом БС (время непрерывной стрельбы 14 с). Эффективность огня резко падала. В то же время «опыт боев показал необходимость ведения огня одновременно из всех точек оружия, чем увеличивается вероятность поражения цели».

Отмечалось, что «сильная отдача пушки ОКБ-16 при стрельбе требует от летчиков умения прицеливаться и вести стрельбу короткими очередями». По опыту частей 3-го иак, «хорошо подготовленные стрелки-летчики сбивают самолет противника одной очередью (3—4 выстрела) /.../ молодой состав расходует значительно больше».

По этим причинам для успеха в бою летчики должны были иметь только отличную летную и стрелковую подготовку.

Летный состав, «отмечая случаи успешных воздушных боев Як-9т с истребителями противника, /. / приходит к единому выводу о целесообразности применения самолета Як-9т в качестве тяжелого истребителя, основным назначением которого должно быть уничтожение бомбардировщиков противника /.../, а также в качестве «охотника» с целью поражения танков, ж.-д. эшелонов, автотранспорта и других наземных целей».

Рациональными считались совместные действия Як-9т и Ил-2 при ударах по самолетам противника на аэродромах базирования, ж.-д. составам на перегонах и станциях, мотомеханизированным и танковым колоннам и т.д. При этом «танковые» Як-9т подавляли огонь малокалиберной и среднекалиберной артиллерии («так как истребители находятся выше и лучше видят, плюс мощь огня пушки ОКБ-16») и отсекали истребители противника при отходе штурмовиков от цели. Ставить задачи для уничтожения наземных целей на поле боя не следовало по причине низкой живучести Як-9т.

Заметным недостатком Як-9т летчики сочли недостаточный запас топлива, что ограничивало район активных действий истребительных полков, вооруженных этим типом самолета.

Опыт боевого применения Як-9т показал, что по сравнению с Як-9 он имеет больший радиус и время виража (22—23 с), на 100 м меньший набор высоты на боевом развороте, увеличенную скорость на пикировании. При планировании с убранным газом Як-9т быстро теряет высоту, а при взлете и посадке «имеет тенденцию тянуть на нос». Разбег и пробег у Як-9т больше. При пробеге «во избежание капота самолет требует более осторожного (плавного) торможения». Путевая устойчивость самолета хорошая, продольная управляемость «тяжелее, чем у Як-9». В остальном по технике пилотирования Як-9т не отличается от Як-9.

Из опыта воздушных боев следовало, что летчики на Як-9т успешно вели воздушные бои с Bf109G только до высоты 3000 м (выше — Як-9т уступал в вертикальном маневре), а с Fw190А — на всех рабочих высотах, как на вертикальном, так и горизонтальном маневре («имея преимущества перед Fw190 в более резком переломе траектории самолета»). На пикировании серийный Як-9т отставал от немецких машин и несколько уступал им в горизонтальной скорости.

И все же для воздушного боя с истребителями Як-9т был малопригоден из-за малого темпа стрельбы пушки МП-37 и небольшого боекомплекта.

Большая отдача пушки МП-37 при стрельбе не позволяла летчикам вести огонь на малых скоростях. Прицельной была стрельба только очередями 1—2 снаряда. При увеличении длины очереди самолет опускал нос, сбивался с линии прицеливания, что вызывало недолеты при стрельбе по наземным целям и снижение трассы — при стрельбе по воздушным целям. Для продолжения стрельбы необходимо было восстанавливать прицеливание. С увеличением скорости вплоть до максимальной (например, на пикировании) появлялась возможность вести огонь как короткими очередями по 2—3 снаряда (по бомбардировщикам с 200 м — до 4 выстрелов), так и длинной очередью по 4—6—8 снарядов «без значительного отклонения на рассеивание».

Направление атаки Як-9т по бомбардировщикам определялось малым темпом стрельбы пушки МП-37 (240 выстр./мин). Наиболее эффективным был огонь лишь при ракурсах 0/4—2/4. При атаках истребителей ракурс стрельбы не превышал 1/4. Поскольку дистанция прицельной стрельбы составляла 600 м, то дальность начала огня при стрельбе по истребителям не превышала 200—400 м, по бомбардировщикам — 400—600 м, по наземной цели — 600—1000 м. Действительная стрельба на встречных курсах начиналась с 500—600 м, не выше. При этом с целью нарушения строя бомбардировщиков и подавления огня воздушных стрелков летчики вели неприцельную стрельбу с дальности 1000—1200 м.

Атаку малых наземных целей (танки, артиллерия и минометные батареи) на Як-9т следовало выполнять с высоты 800—1000 м на пикировании под углом 30—45°, «которые обеспечивают наибольшую точность стрельбы» и производство 2—3 прицельных очередей по 2—3 снаряда каждая. Заход на цель — на скорости 300—320 км/ч с разворотом в сторону цели под углом 40—45°. Вывод из пикирования — на высоте 300—200 м.

Наилучшие результаты при атаке ж.-д. эшелона получались при построении захода под углом 15— 20° к направлению движения эшелона и под углами пикирования 25—45°. В этом случае ж.-д. эшелон на перегоне выводился из строя вместе с паровозом после штурмовки группы в составе 4—6 Як-9т.

При стрельбе по наземной цели наибольшую эффективность дают осколочно-зажигательные снаряды ОЗ-37. При попадании одного такого снаряда в моторную часть автомашин возникал пожар. Разрывы снарядов рядом с автомашиной выводили из строя ее ходовую часть. Анализ поражения паровозов показал, что при действии по ним 37-мм снарядов типа ОЗ-37, которые, помимо осколочного, имеют и значительное фугасное действие, в результате разрыва снаряда разрушается верхний кожух и асбестовая прокладка парового котла, но пробитие котла не происходит. Паровоз получает повреждения, которые достаточно быстро устранялись ремонтной бригадой. Значительные разрушения наносились приборному хозяйству и системе управления паровозом при попадании ОЗ-37 в будку машиниста.

Стрельба бронебойными снарядами БЗТ-37, как правило, сопровождается пробитием основной обшивки котла и его взрывом. Паровоз выходит из строя на долгое время. Снаряды этого типа уверенно поражали паровозы, легкие катера и бронетехнику с толщиной брони до 40 мм.

При этом красная трасса снарядов БЗТ-37, хорошо видимая при стрельбе по наземной цели, позволяет уверенно корректировать огонь.

Учитывая реальные условия воздушных боев и распределение наземных целей, считалось рациональным в составе боекомплекта Як-9т иметь 100% осколочно-зажигательно-трассирующих снарядов ОЗТ-37 или при их отсутствии — 80% ОЗ-37 и 20% БЗТ-37. Введение бронебойных боеприпасов в таком проценте обуславливалось лишь необходимостью иметь видимую трассу.

При действии по автомашинам, живой силе и паровозам боекомплект должен был состоять на 50% из ОЗ-37 и на 50% из БЗТ-37. В случае работы по танкам доля бронебойных снарядов возрастает до 60%. Такое соотношение снарядов было «пригодным и для штурмовки небольших судов противника, а также переправ (понтоны, катера и т.д.)».

Пристрелка на 400 м обеспечивает поражаемое пространство до 100 м. Понижение траектории над линией цели с учетом собственной скорости около 45,5 см, следовательно, можно вести огонь без поправок на 1000 м.

Основные выводы по результатам войсковых испытаний сводились к тому, что Як-9т «является нужным для ВВС КА истребителем». Самолет необходимо было использовать главным образом для уничтожения бомбардировщиков в воздухе и самолетов на аэродромах, танков, САУ и автомашин на походе и на поле боя, а также паровозов и ж.-д. эшелонов на станциях и перегонах. При формировании частей истребительной авиации полки целесообразно делать смешанными, «включающими в свой состав 30—50% самолетов Як с обычным вооружением и 70—50% самолетов с пушкой 37 мм». Полки на Як-9т необходимо комплектовать летным составом с отличной летной и стрелковой подготовкой.

Требовалось каждый снаряд снабдить трассером, поставить самоликвидатор на дальность 1000 м, сделать пламегаситель (при стрельбе пламя пушки при первом выстреле не дает возможности видеть в прицел самолет противника) (17500).

С 5 июля по 6 августа 1943 г. на Центральном фронте в 16 ВА на 34-х самолетах Як-9Т проводились Войсковые испытания Як-9Т (танковый) на боевое применение. На Як-9Т летали 80 летчиков шести полков, входивших в состав 273 иад 6 иак и 1 гв. Сталинградской иад. Не смотря на потерю в ходе войсковых испытаний 12 Як-9Т, они были признаны успешными – пилотам Як-9Т были засчитаны 49 воздушных побед.

Серийно Як-9Т строился на заводе N153 с марта 1943 г. по июнь 1945 г. Всего выпущено 2748 самолетов (19170).

5 июля 1943 г. эскадрилья «Нормандия», получившей впоследствии статус полка и наименование «Нормандия-Неман» получила первые 12 Як-9. Затем в полку эксплуатировались также машины вариантов Д, М и Т. Эти машины сосредоточили в 4-й эскадрилье, командиром которой являлся Р. Шала.

Французы воевали на них год, с августа 1943 г. по август 1944 г. Полк добился больших успехов, но и потери оказались велики. Например, 31 августа 1943 г. в бою десятки Як-9 с немецкими Не 111 и FW 190, превосходившими их по численности почти в десять раз, пилоты «Нормандии» сбили один бомбардировщик и три истребителя, однако и сами потеряли четыре машины и двух пилотов (19103).

5 июля 1943 у И.В.С. было совещание с участием специалистов НКВ и НКАП, а также конструкторов самолетов, пушек, прицелов. Результатом стало постановление о разработке 45 мм пушки (177,309) для истребителей (263,14). А.Э.Нудельман и А.С.Суранов были из ОКБ-16 (177,305), а Ижмаш был 74 заводом НКВ и именно он делал и НС-37 и НС-45 (177,308).

В 8 часов вечера в Кремле. В присутствии членов ПБ. И.В.С. сразу отказался от нереального задания и сократил дальность до 1000-1200 м. Длилось 2.5 час. Кто-то позвонил. И.В.С.: "Что? 500? А Василевский знает? Ну хорошо." Это о том, что началась Курская битва. Опять встал вопрос о ДРП - отложили, так как не было конструкторов (263,74).

Задание дали на 45-мм (две - одну под имеющийся патрон - быстро - в соревновании с ОКБ-16 и ОКБ-15, другую - под новый патрон со скоростью 1000 м/с), 57-мм и даже 76-мм АП. 76-мм под названием РШР сделали С.Е.Рашков, Е.В.Шенков и С.С.Розанов. Испытывалась в воздухе на Ту-2 в фюзеляже в 1947 (263,75).

Через 2-3 дня вышло соответствующее постановление ГКО (263,75).

Первым был коллектив А.Э.Нудельмана, представившего в 1944 НС-45, созданную на базе НС-37. Вес снаряда вырос в 1.5 раз (85,447).

Для НС-45 сделали свой патрон с фугасно-осколочным снарядом от противотанковой пушки массой 1065 г и гильзой от НС-37 (263,75) Тонкий ствол - чтобы пролез через втулку. Дульный тормоз - впервые на АП (263,76). Б.Г.Шпитальный тоже сделал, демонстрировал К.Е.В., но сохранились недостатки Ш-37 (263,77).

5 июля 1943 состоялось совещание специалистов ВВС со специалистами ВИАМ и в результате ВИАМом была разработана и 1 сентября 1943 находилась на утверждении НКАП производственная инструкция по окраске и режимам сушки лакокрасочных покрытий на заводах НКАП (1779,255).

Другие оборонные отрасли:

5 июля 1943 дирекция завода № 37 уведомила ГБТУ КАо временном прекращении завоза в адрес завода трофейной матчасти и сообщило, что «в ближайшие месяц — два завод ни одну машину не примет».

5 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3687 [О передаче на Златоустовский завод HКЧМ заказа на 250 т проката для Кировского завода (Челябинск) и отгрузке с Бакальского завода для Кировского завода металла для коленчатых валов и дизельмоторов.] (7118, 198).

5 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3688 О срочных мерах по материально-техническому обеспечению ремонта комбайнов и сельхозмашин к уборке урожая.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 129, лл. 199-203 (11012).

5 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3689 [О разработке мероприятий по восстановлению и организации производства оборудования для электро- и дизельэлектротяги на ж.-д. транспорте.] (7118, 204,205-209).

5 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3690 [О реконструкции котлов на ТЭЦ Щадринского автоагрегатного завода.] (7118, 210).

5 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3691 О т.т. Оленине В.М., Запорожец А.И.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 129, лл. 211 (11012).

5 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3692 [Об освобождении Молотова В.М. от контроля за производством танков и возложении этих обязанностей на Берия л. П.] (7118, 212).

5 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3693 Об учреждении переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны для электростанций НКЭС.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 129, лл. 213 (11012).

5 июня 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3694 [О разрешении финансирования строительства МЭИ им. Молотова без утвержденных проектов и смет до 31 декабря 1943 г.] (7118, 214).

5 июля 1943 На 40 дней раньше срока адмиралтейцы завершили аварийный ремонт подводного минного заградителя "Лембит" (10671).

Армия:

5 июля в 1943 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 5 июля на фронте ничего существенного не произошло.

На Западном фронте наша разведывательная группа скрытно проникла в расположение противника и забросала гранатами немцев, засевших в одной из траншей. На другом участке немецкий разведывательный отряд пытался проникнуть на наш передний край обороны. Вражеские разведчики были своевременно обнаружены. Наши бойцы огнём из пулемётов и винтовок истребили несколько десятков гитлеровцев.

В районе Белгорода разведчики установили, что на переднем крае противника накапливается для атаки вражеская пехота. Ночью гвардейское миномётное подразделение совершило огневой налёт и точно накрыло скопление гитлеровцев. Противник понёс большие потери. Вражеская атака была сорвана.

Севернее Чугуева две самоходные пушки противника обстреливали наши позиции. Артиллеристы Н-ской части открыли ответный огонь и уничтожили вражеские орудия. На другом участке советские минометчики уничтожили два станковых пулемёта и рассеяли роту немецкой пехоты.

Западнее Ростова-на-Дону командир орудия старший сержант Верещагин ночьюоткрыл огонь по дзотам и блиндажам противника. Утром разведчики донесли, что артиллеристы разрушили 2 немецких дзота и 4 блиндажа. На другом участке боевое охранение Н-ского подразделения ружейно-пулемётным огнём рассеяло отряд немецких разведчиков, пытавшихся преодолеть наши проволочные заграждения.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Ленинградской области, в течение нескольких дней вёл ожесточённые бои против крупной немецкой карательной экспедиции. Все попытки немцев окружить и уничтожить партизан провалились. В отдельные дни советские патриоты отбивали по нескольку атак противника и наносили ему контрудары. Потеряв только убитыми 250 солдат и офицеров, немцы отступили. Группа партизан другого ленинградского отряда пустила под откос немецкий воинский эшелон. При крушении разбит паровоз и 4 вагона. Другая группа партизан уничтожила на шоссейной дороге вражескую легковую машину. Убит командир контрразведывательной группы и тяжело ранен руководитель особой службы немцев.

На одном из участков фронта взят в плен капитан 1 румынской истребительной флотилии Октав Пэнеску. Пленный заявил: «За два года войны Румыния потеряла на советско-германском фронте почти всю свою авиацию. Правда, в составе воздушных сил Румынии числится 9 авиационных флотилий, но они не укомплектованы самолётами. Румынские заводы выпускают самолёты и моторы устаревших типов, притом в крайне незначительном количестве. Снабжение румынской авиации материальной частью целиком зависит от Германии. Немцы не хотят нас снабжать, заявляя, что им самим не хватает самолётов. Они продолжают опустошать страну и вывозят всё, что представляет ценность. Народ враждебно относится к немцам и считает их виновниками громадных людских потерь, понесённых румынской армией. Подавляющее большинство населения, а также солдат высказывается против союза с Германией и дальнейшего участия Румынии в войне».

В Марселе французские патриоты взорвали немецкую казарму. Взрывом убито и ранено 80 гитлеровцев. Близ Тулузы вольные стрелки совершили налёт на немецкую автоколонну, убили 20 немецких солдат и уничтожили 11 автомашин с грузами. В Верхней Савойе группа вооружённых французов проникла на военный склад, перебила охрану и захватила несколько пулемётов. Перед уходом патриоты подожгли склад.» (14943).

5 июля в 1943 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«С утра 5 июля наши войска на Орловско-Курском и Белгородском направлениях вели упорные бои с перешедшими в наступление крупными силами пехоты и танков противника, поддержанными большим количеством авиации. Все атаки противника отбиты с большими для него потерями и лишь в отдельных местах небольшим отрядам немцев удалось незначительно вклиниться в нашу оборону.

По предварительным данным, нашими войсками на Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день боёв подбито и уничтожено 586 немецких танков, в воздушных боях и зенитной артиллерией сбито 203 самолёта противника. Бои продолжаются.

На Орловско-Курском направлении бойцы Н-ского соединения отбивали ожесточённые атаки противника. На одном участке небольшому отряду немцев удалосьна полкилометра вклиниться в передний край нашей обороны. Сосредоточенным огнём артиллерии и контрударом стрелковых частей дальнейшее продвижение противника приостановлено. На других участках немцы бросили на поддержку своей пехоты большое число танков и авиации, но не добились успеха. Ожесточённые атаки гитлеровцев отбиты. Противнику нанесён тяжёлый урон в живой силе и технике.

В районе Белгорода наши передовые части мощным артиллерийско-миномётным и ружейно-пулемётным огнём встретили перешедшего в наступление противника. Ожесточённые бои завязались перед передним краем советской обороны. Наши бойцы стойко обороняют свои позиции и наносят немцам большой урон. Бойцы Н-ского соединения в боях, происходивших утром, истребили свыше 3.000 немецких солдат и офицеров, сожгли и подбили 123 вражеских танков.

Лётчики одной нашей части, отражая атаки авиации противника, сбили в воздушных боях 62 немецких самолёта.

На Западном фронте активно действовали разведывательные группы. Разведчики под командованием лейтенанта Сипитого приблизились к позициям противника и забросали гранатами вражеские траншеи. На другом участке наша разведывательная группа преодолела несколько минных полей и в рукопашной схватке уничтожила боевое охранение немцев. Добыв ценные сведения о системе обороны противника, разведчики вернулись в свою часть.

На одном участке Калининского фронта подразделение, которым командует старший лейтенант Белоусов, стремительно атаковало немцев, укрепившихся в населённом пункте. Застигнутые врасплох вражеские солдаты беспорядочно бежали, побросав оружие и военное имущество. Советские бойцы уничтожили 60 гитлеровцев и заняли населённый пункт. Группа немецких солдат взята в плен. Захвачены трофеи, в числе которых 6 пулемётов, 20 тысяч патронов, 300 гранат, 2 радиостанции и другое военное имущество. Наши бойцы закрепились на новых позициях и успешно отбили три контратаки противника.

Западнее Ростова-на-Дону происходила редкая артиллерийско-миномётная перестрелка. Наши подразделения уничтожили до роты гитлеровцев, артиллерийскую батарею и разбили два блиндажа противника. Разведывательная группа под командованием капитана Жатеева атаковала опорный пункт немцев. В завязавшейся схватке разведчики убили несколько десятков гитлеровцев и захватили пленных.

На Карельском фронте группа разведчиков Н-ского подразделения проникла в тыл противника. Рано утром наши бойцы из засады обстреляли проходившую вражескую колонну и уничтожили свыше 30 немецких солдат.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Пинской области, несколько дней тому назад подорвал эшелон противника, следовавший на фронт. Уничтожено много авиамоторов, 200 ящиков авиационного стекла, разбито 5 автомашин, паровоз, 30 вагонов и 3 платформы. При крушении убито несколько десятков немецких солдат.

Письма, найденные у убитых и пленных солдат противника, дают некоторое представление о настроениях населения Германии. В письме, адресованном солдату Бруно Цшоке, говорится: «Мы все охвачены одним желанием — скорее бы, наконец, закончилась эта ужасная война. Нервы не выдерживают». Некий Генрих Вольфен пишетсолдату Новаку: «Сообщаю новость — ученики 6 и 7 классов в понедельник призваны в армию. Плохи наши дела, если в ход пошли зелёные юнцы».

Немецко-фашистские мерзавцы продолжают творить кровавые злодеяния в оккупированных советских районах. В лесу за деревней Белой, Витебской области, гитлеровцы расстреляли 86 стариков, женщин и детей. В селении Старина немцы сожгли живьём 24 колхозника. Фашистские мерзавцы в этом же селе изнасиловали нескольких девушек, а затем убили их.» (14943).

Утро 5 июля 1943 на Германские РЛС «Вюрцбург» и «Фрея» засекли приближение большого количества самолетов уже на дистанции в несколько десятков километров. Это позволило своевременно поднять в воздух все имевшиеся истребители и привести в полную боевую готовность зенитную артиллерию. Bf-109G из JG52 и JG3 «Удет» начали барражировать над районом, куда направлялись русские. По радио их пилотам постоянно поступали сведения о курсе и скорости полета воздушных целей.

Восемнадцать Ил-2 из 735-го и 66-го шап на рассвете вылетели для атаки аэродрома Померки. Но дело сразу пошло наперекосяк, так как уже на взлете в воздухе столкнулись две машины. Неопытные пилоты все внимание концентрировали на ведущих, боясь нарушить строй и сбиться с курса. И видимо, не зря, так как на маршруте полета где-то «потерялась» еще пара самолетов. В итоге до цели долетели лишь четырнадцать штурмовиков. Это ослабило ударную группу, но экипажи все же надеялись на внезапность, которую им обещало командование.

Однако аэродром Померки оказался отнюдь не «мирно спящим». На фоне уже светлеющего неба над ним виднелись силуэты патрульных немецких истребителей, потом показались вспышки выстрелов зениток, и рядом со штурмовиками прошли трассеры. Но главный сюрприз состоял в том, что на летном поле не было ни одного вражеского самолета, хотя по донесениям разведки оно было должно забито ими…

В 4.27 по московскому времени Илы вышли в атаку, сбросив бомбы просто посередине летного поля. Вслед за этим первые четыре штурмовика были атакованы истребителями и один за другим рухнули на землю. Оставшиеся собрались в группу и, как могли, отбивали атаки «Мессершмиттов». Но помогло это мало. В итоге вылет закончился потерей десяти «горбатых» с экипажами и соответственно полным фиаско.

Шестнадцать Ил-2 из 237-го шап также пересекли линию фронта на рассвете и взяли курс на полевой аэродром Основа. Они шли на высоте 1000–1500 м двумя группами по восемь машин. Их прикрывала десятка Лa-5 из 31-го иап. Но и здесь воздушного удара в стиле блицкрига тоже не получилось. На подходе к цели ударную группу встретили Bf-109G из II./JG3. Часть «Мессершмиттов» быстро отсекла «Лавочкины», тогда как остальные ринулись в атаку на оставшиеся без защиты штурмовики первой восьмерки. Первым был сбит Ил-2 лейтенанта Воробьева. Затем, получив серию прямых попаданий, в воздухе взорвался еще один «цементбомбер». Остальные машины получили повреждения, но продолжили полет.

Никто из экипажей уже не строил иллюзий относительно внезапности налета. Следующей преградой для них стал огонь зенитной артиллерии, которой удалось поразить еще один самолет. В итоге оставшиеся пять штурмовиков из первой группы в 4.43 вышли на цель уже без всякого строя, каждый сам по себе. Но и над аэродромом Основа в небе взрывались десятки зенитных снарядов, мешавшие какому-либо прицеливанию. Наскоро сбросив бомбы, «горбатые» повернули обратно.

Но шансов на возвращение у летевших поодиночке машин практически не было, поскольку в небе было полно истребителей люфтваффе. Первым был сбит самолет ведущего группы капитана Г. Я. Цыганкова. Затем немцы один за другим сбили еще три «цементбомбера». Один из них с трудом перетянул через линию фронта и плюхнулся «на живот» около деревни Юрьевка. На свой же аэродром вернулся лишь один изрешеченный штурмовик младшего лейтенанта Шакурского.

Вторая восьмерка Ил-2 фактически повторила судьбу первой, потеряв еще шесть машин. В общей сложности ударная группа лишилась тринадцати «горбатых» и двух Ла-5. А результат налета на аэродром Основа тоже оказался нулевым.

У немцев отличились фельдфебель Ханс Грюнберг из 5-й эскадрильи JG3, сбивший в то утро сразу четыре «черные смерти», а также командир II./JG3 майор Вернер-Курт Брёндле и командир той же 5-й эскадрильи обер-лейтенант Йоахим Киршнер, на чьем счету были по два штурмовика и одному истребителю.

Восемнадцать Ил-2 из 241-го шап под прикрытием такого же количества Як-76 должны были атаковать аэродром Микояновка. Удар планировался как внезапный, так что экипажи надеялись лишь на слабое противодействие вражеской ПВО. Однако еще на подходе к цели их встретили Bf-109 из I./JG52. Пилоты советских истребителей тут же бросили своих подопечных на произвол судьбы и стали отбиваться от атак мессеров каждый сам по себе. Лишь командир 737-го иап майор Николай Варчук в одиночку продолжал «сопровождение» штурмовиков, но его личный героизм уже не мог спасти их. Немцы в ходе первых же атак практически беспрепятственно сбили сразу семь «горбатых» машин, в том числе машину ведущего группы капитана Авдеева.

Оставшиеся одиннадцать штурмовиков настойчиво продолжили полет к Микояновке, причем некоторые летели с сильными повреждениями и с мертвыми бортстрелками в задних кабинах. На подходе к аэродрому они попали еще и под обстрел зениток, но преодолели и этот барьер. Однако самое неприятное ощущение экипажи испытали, достигнув своей цели. Когда из утренней дымки показалось летное поле, то стало отчетливо видно, что оно пусто! А на стоянках виднелась всего пара неисправных «Мессершмиттов». Сбросив бомбы на безлюдный аэродром, Илы повернули обратно. Семь штурмовиков и три истребителя вместе с летчиками были потеряны фактически впустую.

Аналогичным образом закончились крахом и налеты на аэродромы Харьков-Сокольники, Харьков-Рогань, Краматорск, Барвенково и др. Николай Пургин, служивший тогда в 820-м шап и ставший позднее Героем Советского Союза, затем вспоминал об атаке аэродрома Харьков-Сокольники:

«Свой первый боевой вылет я сделал в составе двенадцати самолетов на рассвете пятого июля на немецкий аэродром Сокольники. Однако мы опоздали с ударом — самолетов на аэродроме не было. Наносили удар по ангарам и складам. Честно говоря, я ничего не понял в этом вылете. Поскольку я был ведомым, то основная моя задача была держаться ведущего, не отстать. Видел разрывы зенитных снарядов, потом подошли немецкие истребители».

Потери 820-го шап в том вылете составили четыре машины.

Всего в ходе налетов на немецкие аэродромы утром 5 июня 1943 г. советские штурмовые и истребительные полки потеряли 120 самолетов. По итогам воздушных ударов командиры полков заявили о 71 якобы уничтоженном самолете. Однако фактически ни один немецкий самолет не пострадал! В самом преддверии немецкого наступления оказалась ослаблена не вражеская, как было задумано, а как раз советская авиация (19522).

5 июля в 1943 году наступлением ударных группировок противника из районов Орла и Белгорода (кодовое наименование операции – "Цитадель") началась Курская битва 1943 - оборонительная (5-23 июля) и наступательная (12 июля - 23 августа; Орловская и Белгородско-Харьковская) операции советских войск в районе Курского выступа. Задача отразить наступление противника со стороны Орла возлагалась на войска Центрального фронта (48, 13, 70, 65, 60-я общевойсковые армии, 2-я танковая армия, 16-я воздушная армия, 9-й и 19-й отдельные танковые корпуса), из района Белгорода - на Воронежский фронт (38, 40, 6 и 7-я гвардейская, 69-я армии, 1-я танковая армия, 2-я воздушная армия, 35-й гвардейский стрелковый корпус, 5-й и 2-й гвардейские танковые корпуса). В тылу Курского выступа был развернут Степной ВО (с 9 июля - Степной фронт; 4-я и 5-я гвардейские, 27,47, 53-я армии, 5-я гвардейская танковая армия, 5-я воздушная армия, 1 стрелковый, 3 танковый, 3 моторизованный, 3 кавалерийский корпуса), являвшийся стратегическим резервом Ставки ВГК. Войска противника: на орловско-курском направлении - 9-я и 2-я армии группы армий "Центр" (50 дивизий, в том числе 16 танковых и моторизированных; командующий -генерал-фельдмаршал Г.Клюге), на белгородско-курском направлении - 4-я танковая армия и оперативная группа "Кемпф" группы армий "Юг" (командующий - генерал-фельдмаршал Э.Манштейн) (14943).

5 июля в 1943 году по данным штаба Воронежского фронта, в 2.30 противник силой до трех пехотных батальонов атаковал позиции боевого охранения 52-й гвардейской стрелковой дивизии (6-я гвардейская армия) в районе Яхонтова. Боевые порядки армии бомбардировались немецкой авиацией (по донесению комфронта - до 400 самолетов).

В 6.30 по данным штаба фронта до 100 танков противника с мотопехотой атаковали от Бутово на Черкасское. К исходу дня противник овладел Черкасским и Коровино, продвинувшись на 17-км участке на глубину до 5-6 км. Здесь против 71-й и 67-й гвардейских стрелковых дивизий действовали 3-я и 11-я танковая дивизия и мотострелковая дивизия "Гроссдойчланд". По донесению Ватутина - противник ввел в бой не менее 450 танков, однако впоследствии Генштаб снизил эту оценку до 300 танков.

На 10-и км участке 52-й гвардейской стрелковой дивизии противник (мотострелковые дивизии СС "Лейбштандарт" и "Райх") прорвался на глубину до 10 км, захватил несколько населенных пунктов и приблизился ко второй линии обороны Воронежского фронта. В бой вступили передовые части 51-й гвардейской стрелковой дивизии, стоявшей на второй линии обороны. Между частями 52-й гвардейской стрелковой дивизии образовался разрыв в 6-8 км. В 6.00 противник атаковал двумя пехотными батальонами позиции 7-й гвардейской армии (81-й гвардейской стрелковой дивизии) от Белгорода на Старый Город, но успеха не имел. На участке 7-й гвардейской армии (порядка 15 км по фронту - 78-я и 72-я гвардейские стрелковые дивизии) противник переправился на восточный берег реки Северский Донец. По оценке командования Воронежского фронта - первоначально силами до четырех пехотных полков. По немецким источникам против 72-й гвардейской стрелковой дивизии действовали 106-я и 320-я пехотные дивизии, против 78-й гвардейской стрелковой дивизии - 19-я и 7-я танковые дивизии. Первоначально танковые дивизии немцев захватили Разумное и Крутой Лог, но были выбиты оттуда. К исходу дня немецкий плацдарм на восточном берегу Северского Донца был 15 км по фронту и до 6 км глубиной (в донесении Верховному Главнокомандующему Ватутин утверждал, что на этом участке противник отброшен на западный берег Донца, что не соответствовало действительности). По данным немецких архивов, 5 июля на южном фасе Курской дуги немецкие потери (без потерь авиации) составили 640 убитыми, 5.240 ранеными, 131 пропало без вести - в сумме 6.011. Для немцев это был самый кровопролитный день операции "Цитадель".

в 1943 году на базе авиаэскадрильи создан 1-й истребительный авиационный полк "Нормандия" (28 ноября 1944 за боевые заслуги и мужество в период боев при форсировании реки Неман полку присвоено почетное наименование "Неманский", и он стал называться "Нормандия-Неман". За время боевых действий на советско-германском фронте летчики полка совершили свыше 5 тысяч боевых вылетов, провели 869 воздушных боев, сбили 273 и повредили 80 самолетов, уничтожили значительное количество живой силы и техники противника) (14943).

5 июля 1943 для удара по аэродрому Основа под Харьковом, где, по данным разведки, находилось до 150 немецких самолетов, отправились16 Ил-2 из 237-го ШАП под прикрытием 10 Ла-5 из 31-го ИАП 295-й НАД. К сожалению, внезапности достичь не удалось. На подходе к цели первую восьмерку «Илов» атаковали сверху-сзади 10 В{ 109С, которые отсекли прикрытие. Затем на штурмовиков из задней полусферы вертикальными «ножницами» обрушились еще 20 «худых» и почти сразу сбили 4 самолета. Четыре оставшихся смогли отбомбиться по практически пустым стоянкам, а на отходе от аэродрома «Мессершмитты» сбили три из них. Второй восьмерке Ил-2 удалось в полном составе атаковать восточную стоянку, где самолетов противника оказалось больше. Однако затем и эта группа подверглась истреблению: непосредственно у аэродрома и по дороге домой вражеские зенитчики сбили 4 «Ила», «мессеры» — 2. «Лавочкины» потерь не понесли и смогли уничтожить 4 В1 109С, но с прикрытием штурмовиков они не справились (11123). Неудачно сработали Ла-5 и 116-го ИАП, прикрывавшие 3 шестерки Ил-2, безуспешно штурмовавших переправу через Северный Донец. Из 9 «Илов» 8 сбили «мессеры» (11123).

С 4.25 немецкая бомбардировочная и штурмовая авиация начала наносить систематические удары по советским войскам на всю глубину обороны. По данным постов ВНОС, противник к 11.00 сделал почти вдвое больше вылетов над полем боя, чем более многочисленная советская авиация. Вернувшись к поддержке войск, командование 16-й и 2-й ВА не смогло правильно выделить главные направления и распылило силы штурмовиков. Истребительной авиации, пытавшейся бороться с мелкими группами истребителей противника на большом пространстве, не удалось прикрыть ни ударную авиацию, ни войска. Таким образом, в первый день сражения ВВС РККА свои задачи не выполнили (11123).

В ночь на 6 июля было решено изменить тактику истребительной авиации. Комдивам поставили задачу выделить силы на действия по вызову сухопутных частей и на «расчистку» воздушного пространства. Поступил приказ выдвинуть часть самолетов на передовые площадки.. (11123).

5 июля 1943 в 5.30 против войск Центрального фронта перешла в наступление группа армий "Центр", а в 6.00 по позициям Воронежского фронта - группа армий "Юг". С орловского плацдарма, в полосе 13-й армии Центрального фронта, немцы при поддержке крупных сил 6-го воздушного флота наступали на Ольховатку и Гнилец.

В 4.25 бомбардировочная авиация 6-го воздушного флота одновременно с артиллерийской подготовкой нанесла мощный бомбовый удар по огневым позициям артиллерии, полковым опорным пунктам, боевым порядкам танков и пехоты левого фланга 13-й армии в районе Панская, ст. Малоархангельск в общем направлении на Малоархангельск, где противник наносил отвлекающий удар с целью дезориентации советского командования. В первом налете принимало участие свыше 150 бомбардировщиков под прикрытием около 60 истребителей, большая часть которых с началом удара, разбившись на группы по 4-6 самолетов, проникла в тыл 13-й армии на 10-15 км для перехвата советских истребителей на подходе к полю боя.

В дальнейшем группы немецких бомбардировщиков (по 50-100 машин в каждой) сменяли друг друга над полем боя через каждые 10-15 минут, подвергая массированным бомбовым ударам войска 13-й армии и смежные с ней фланги 48-й и особенно 70-й армий на глубину до 6-8 км, а в некоторых случаях -до 10 км. Войска на второй линии обороны практически не подвергались авиационному воздействию.

Истребители Люфтваффе, обеспечивая непрерывный конвейер своих бомбардировщиков, как и в первом ударе, появлялись (50-60 машин) над районом боевых действий за 5-10 минут до подхода своих подопечных и, вытеснив истребители ВВС КА из района, мелкими группами проникали в глубь советской территории, создавая там завесу с целью перехвата краснозвездных самолетов.

В промежутках между бомбоштурмовыми ударами командование Люфтваффе выделяло небольшие группы истребителей-охотников", которые действовали на вероятных направлениях полетов штурмовиков и бомбардировщиков Красной Армии.

Патрулирование над расположением своих войск немцами не применялось, поэтому вначале бомбардировщики Люфтваффе непосредственно не прикрывались, однако с усилением воздушной борьбы последние стали действовать только в сопровождении своих истребителей.

Необходимо отметить хорошую организацию взаимодействия видов авиации противника и наращивание усилий над полем боя. Вызов авиации по радио немецкими летчиками был отработан в совершенстве и доведен до автоматизма.

В 7.30 немцы, введя в бой главные силы (пять пехотных и три танковые дивизии - до 500 танков и штурмовых орудий), при массированной поддержке авиации повели наступление на левом фланге 13-й армии на фронте Согласный, Архангельское, Ясная Поляна в общем направлении на Ольховатка. В девятом часу противнику удалось подойти и атаковать передний край обороны 81 -и и 15-й стрелковых дивизий 13-й армии. Находясь под мощными ударами бомбардировщиков Люфтваффе, части этих дивизий стали медленно отходить на юг. Одновременно противник силой до двух пехотных дивизий и 100 танков, поддержанных авиацией, нанес сильный удар по 132-й и 280-й сд 70-й армии, но прорвать оборону дивизий не смог.

К 10.30 немецкие танкисты и мотопехота ценой больших потерь овладели населенными пунктами: 1-я Никольская, Озерки, Ясная Поляна. Вскоре, до 60 танков прорвались у 1 -я Никольская и начали развивать наступление в направлении на 1-е Поныри, а более 100 танков, прорвавшихся на участке 15-й сд, наступали в направлениях Снова и Подолянь.

Одновременно бомбардировщики Люфтваффе перенесли свои удары с участка 13-й армии на правый фланг 70-й армии - по позициям 132-й и 280-й стрелковых дивизий, которые после повторных атак немецких танков и мотопехоты были вынуждены начать отход в направлении на Гнилец...

После прорыва первой линии обороны в полосе 81-й и 15-й сд немецкие танки возобновили наступление на малоархангельском направлении и вынудили 148-ю сд своим левым флангом отойти на юго-восток в район Троена.

Четкая организация боевых действий авиации позволила немецкому командованию обеспечить наивысшую интенсивность бомбоштурмовых ударов по позициям красноармейцев. Уже к 11.00 постами ВНОС Центрального фронта было зафиксировано 1000 самолето-пролетов немецких самолетов, из которых 800 боевых вылетов выполнили бомбардировщики. К исходу дня экипажи 6-го воздушного флота выполнили еще 1257 боевых вылетов.

Жесткому прессингу пилотов Люфтваффе противостояли летчики 6-го иак (генерал-майор А. Б. Юмашев, с 10.07.43 г. генерал-майор Е.Е.Ерлыкин) и 1-й иад (п-п-к И.В.Крупенин) 16-й ВА. Однако в этот период их действия носили эпизодический характер - к 11.00 воздушная армия выполнила лишь 520 самолето-вылетов.

Разработанный план боевого использования авиации 16-й ВА и графики боевых вылетов по прикрытию боевых порядков войск фронта были введены в действие только в 9.30, когда первая атака немецких танков была уже отбита. Только начиная с этого момента, истребители армии перешли от отражения налетов немецких самолетов к непосредственному прикрытию боевых порядков войск фронта путем патрулирования группами по 10-12 машин. Напряженность боев была такова, что остававшийся на аэродроме плановый резерв дивизий в размере 16 экипажей, готовых к немедленному вылету по вызову, расходовался в первые же минуты после его выделения. Во второй половине дня, из-за больших потерь и расхода истребителей на патрулирование, дежурные подразделения вообще не выделялись. В результате у командования армии не было никакой возможности для наращивания сил в воздушном бою с самолетами Люфтваффе.

Штурмовая и бомбардировочная авиация армии (3-й бак генерал-майора А.З.Каравацкого, 6-й сак генерал-майора И.Д.Антошкина, 2-я гшад п-ка Г. И. Комарова и 299-я шад п-ка И.В.Крупского) вступили "в дело" лишь после того, как было установлено направление главного удара противника.

Учитывая создавшееся тяжелое положение на левом фланге и в центре 13-й армии, командующий фронтом приказал бросить на этот участок все наличные силы бомбардировочной и штурмовой авиации 16-й ВА. Штурмовикам была поставлена задача группами по 8-12 самолетов в течение всего дня уничтожать танки, орудия и живую силу противника на поле боя в районах Васильевка, Сеньково, Верх. Тагино, Озерки, Архангельское и в местах их сосредоточения. Однако, ввиду отсутствия необходимого количества истребителей прикрытия, напряжение боевой работы штурмовой авиации 16-й ВА было незначительным. Имея в своем составе 267 исправных "Илов", штурмовые авиаполки армии выполнили в течение 5 июля лишь 225 боевых самолето-вылетов. Для сравнения, истребители в этот день выполнили 817 самолето-вылетов, а бомбардировщики - 105. Фактически наземные войска фронта остались без должной огневой поддержки с воздуха...

Как следствие, к исходу 5 июля немцы сумели "продавить" оборону правого крыла Центрального фронта на ольховатском направлении на 6-8 км и на участке шириной 15 км выйти ко второй оборонительной полосе (6467).

В полосе войск Воронежского фронта наиболее напряженные бои развернулись на томаровско-обоянском и белгородско-корочанском направлениях, где оборонялись 6-я и 7-я гвардейские армии.

Введя в бой два танковых и один армейский корпуса 4-й танковой армии (до 700 танков и САУ) вдоль шоссе Белгород-Обоянь, немцы стремились кратчайшим путем прорваться к Курску с юга для соединения с 9-й армией, наступавшей с севера.

Вспомогательный удар силами 11-го армейского и 3-го танкового корпусов (до 300 танков и САУ) противник наносил на корочанском направлении юго-восточнее Белгорода, где после артиллерийской и авиационной подготовки начал форсирование р. Сев. Донец одновременно в восьми пунктах: Пушкарное, Дальние-Пески, Дорогобужи, Соломине, Пуляевка, Маслова Пристань, Приютивка, Безлюдовка.

Немецкие войска поддерживались почти всей авиацией 4-го воздушного флота, который группами по 100-120 бомбардировщиков и 50-60 истребителей активно "работал" на поле боя, действуя на главном направлении в районе Сырцево, Герцовка, Терновка. Сосредоточив основные усилия на обеспечении продвижения своих танков на узком участке фронта Бутово-Драгунское (ширина по фронту 10-15 км и вглубь - не более 5-10 км), 4-й воздушный флот только за первый час боевых действий по данным постов ВНОС произвел 400 самолето-пролетов, а к исходу 5 июля - 1958 самолето-пролетов, из них бомбардировщики - 1600.

Основные усилия штурмовой авиации 2-й (обоянское направление) и 17-й (корочанское направление) воздушных армий были направлены на уничтожение немецкой танковой группировки в районе Зыбино, Мощеное, Томаровка, Стрелецкое в полосе 6-й гвардейской армии, а также по переправам через р. Сев. Донец в полосе 7-й гвардейской армии на участке Соломине, Карноуховка, Маслова Пристань, Приютовка, где противнику удалось навести переправы и захватить плацдармы на восточном берегу.

К сожалению, воздушные армии, направив часть своей авиации для ударов по аэродромам, не смогли с началом наступления противника оказать эффективной помощи войскам фронта, так как оставшиеся на аэродромах 356 штурмовиков (211 машин во 2-й ВА и 145 самолетов в 17-й ВА) из-за нехватки истребителей прикрытия действовали совершенно не активно и "погоды не делали". Наличных сил 5-го иак одновременно для борьбы с бомбардировщиками противника и для обеспечения сопровождения своих штурмовиков не хватало. Лишь после посадки 4-го иак 2-й ВА и частей 3-го и 9-го сак 17-й ВА, которые по плану выделялись для сопровождения штурмовиков и бомбардировщиков, последние стали действовать несколько интенсивнее. Однако командование армий, стремясь одновременно поразить большое количество целей, распылило силы штурмовиков, которые действовали небольшими группами по 6-8 машин и, естественно, не могли надежно подавлять наземные цели. Если еще учесть, что в течение 5 июля Ил-2 2-й ВА выполнили 220, а 17-й ВА - 152 самолето-вылетов, то следует признать, ильюшинские штурмовики значительного влияния на ход боев наземных войск Воронежского фронта в первый день сражения не оказали.

К исходу дня на обоянском направлении противнику удалось продвинуться на 8-10 км, а на корочанском направлении - на 3-4 км. Перед 2-й и 17-й ВА были поставлены задачи на уничтожение танков на поле боя и оказание содействия своим войскам в удержании 2-й линии обороны, не допуская подхода резервов противника.

Таким образом, первый день воздушных боев на Курской дуге показал, что на всех направлениях боевых действий авиация Красной Армии не выполнила поставленных перед ней задач, распылив свои усилия на подавление и уничтожение большого количества целей на поле боя.

Вследствие серьезных недостатков в организации ведения воздушных боев истребителей Красной Армии, в управлении ими в районах боевых действий, а также в системе оповещения о приближении немецких бомбардировщиков, Люфтваффе удалось захватить инициативу в воздухе.

В отличие от немецкой истребительной авиации, советским истребителям в этот период ставились в основном пассивные задачи: непосредственное сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков, а также патрулирование над своими войсками в определенных зонах и со сменой патрулей по времени. Другими словами, у советских летчиков были как бы "связаны руки" - привязанные к боевому порядку или к участку патрулирования они были вынуждены вести бои в основном оборонительного характера, изначально отдавая инициативу противнику.

Кроме этого, действия советских истребителей как во время патрулирования, так и при решении задачи сопровождения штурмовиков и бомбардировщиков были не всегда тактически грамотными. Краснозвездные ястребки охотно ввязывались в воздушные бои с истребителями Люфтваффе, оставляя без прикрытия своих подопечных или без огневого воздействия бомбардировщики противника.

Плохая организация оповещения о приближении немецких бомбардировщиков вынуждало командование ВВС КА прикрывать войска непрерывным патрулированием в воздухе, что приводило к большому расходу сил. Группы патрулей практически не эшелонировались по высотам, дежурили, как правило, над своей территорией, а иногда совершенно "...не в тех зонах, где требовала обстановка, не искали противника, действовали пассивно или попросту утюжили воздух". Очень часто, ввиду запаздывания очередной смены воздушных патрулей с приходом в зону патрулирования и ухода дежурной смены (из-за выработки горючего) на свои аэродромы, "...в прикрытии создавались разрывы, которые и использовались противником для бомбежки". Более того, советские "...патрули в 6-12 самолетов нередко оказывались недостаточными для серьезного противодействия крупным группам бомбардировщиков, приходившим под сильным истребительным прикрытием, так как связывались воздушным боем, а подкрепление в этих случаях запаздывало и приходило на поле боя к шапочному разбору, когда бомбардировщики противника уже уходили на свою территорию".

Все эти недостатки позволяли немецким бомбардировщикам безнаказанно отбомбиться по советским войскам, что "...вызывало справедливые нарекания со стороны наземного командования на плохую работу нашей авиации".

Управление истребительной авиацией Красной Армии в воздухе было организовано также крайне неудовлетворительно: радиостанции наведения были установлены на большом удалении от линии боевого соприкосновения, а находящиеся на них командиры, к сожалению, не могли правильно оценивать воздушную обстановку, анализировать тактику немецкой авиации, наращивать силы и управлять истребителями непосредственно в ходе воздушного боя. Командиры же авиационных корпусов и дивизий, находясь далеко от районов боевых действий, не стремились лично управлять своей авиацией с земли и не добивались от нижестоящих командиров быстрой и правдивой информации о воздушной обстановке над полем боя, вследствие чего, по сути, не являлись подлинными органами управления (6467).

5 июля 1943 три группы Ил-2 175-го шап 17-й ВА по 6 машин в каждой, выполняя боевую задачу по уничтожению переправы через реку Сев. Донец в районе Соломине, на подходе к цели были встречены истребительным заслоном из 16 Bf 109 и сильным огнем МЗА, которые не позволили прицельно отбомбиться. Бомбы, сброшенные на выходе из планирования, легли рядом с переправой и вреда ей не нанесли.

Во время атаки огнем МЗА был подбит и загорелся Ил-2 ведущего первой группы к-на А.П.Долгова (воздушный стрелок нач. связи полка ст. л-т П.К.Песиголовец). Объятая пламенем машина упала на скопление немецких автомашин в селе Бессоновка.

Оставшиеся Ил-2 на выходе из атаки были атакованы "мессершмиттами", которым удалось отсечь от штурмовиков истребители прикрытия из 116-го иап. В последовавшем исключительно тяжелом воздушном бою были сбиты и погибли: мл. л-т А.В.Шелегов (воздушный стрелок мл. с-т И.Ф.Майоров), комзвена л-т Н.Е.Золотухин (воздушный стрелок мл. с-т П.Т.Подывайло), мл. л-т Н.И. Ранеев (воздушный стрелок ст. с-т М.3.Сивков), мл. л-т В.В.Стадухин (воздушный стрелок с-т Б.М.Иванов), мл. л-т Т.Т.Марьянченко (воздушный стрелок мл. с-т Н.М.Маров), летчик ст. с-т А.В. Игнатьев (воздушный стрелок мл. с-т М.В.Колесников), летчик с-т В.Я.Голубев. Таким образом, 175-й штурмовой авиаполк за один боевой вылет потерял 9 Ил-2, 8 летчиков и 7 воздушных стрелков.

Экипажам 955-го шап 17-й ВА повезло больше. При атаке переправы в районе Безлюдовка, несмотря на ураганный огонь МЗА и сильные атаки истребительной авиации, было потеряно только 2 "Ила" (экипажи живы) из 18. Однако и атака штурмовиков цели не достигла -сброшенные на выходе из пикирования бомбы в переправу не попали. Наблюдались лишь три сильных взрыва вблизи переправы в месте скопления немецкой техники. В воздушном бою "Лавочкины" прикрытия из 104-го иап "завалили" один Bf109, который упал у Безлюдовки (6467).

5 июля 1943 тяжелый бой выдержала семерка Ил-2 (ведущий ст. л-т Смирнов) 431 -го шап 15-й воздушной армии в районе южнее ст. Поныри. На втором заходе на цель штурмовики на высоте 400 м были атакованы 8 Fw190. Истребители прикрытия (7 Ла-5), находясь на высоте 650 м и в стороне от цели, не успевали отсечь противника. Группа Ил-2, а это были опытные бойцы, перестроилась в оборонительный круг, но одному "фоккеру" удалось в первой же атаке нанести повреждения замыкающему "Илу" ст. л-та Опарникова. Несмотря на ранения, Опарников не вышел из круга, а его воздушный стрелок сбил один Fw190. Лейтенант Пчелинцев, отбивая вторую атаку на самолет Опарникова, подбил еще один "фокке-вульф". Пчелинцев преследовал его и добил, но сам был атакован парой Fw190 и получил ранения. Подоспевшие "лавочкины" прикрытия надежно защитили своих подопечных...(6467).

5 июля 1943 266-я, 292-я и 291 -я шад 2-й ВА в воздушных боях с немецкими истребителями потеряли 27 самолетов Ил-2, И это при том, что интенсивность боевых вылетов штурмовиков в этот день была менее одного самолето-вылета на каждый исправный "Ил" (6467).

5 июля 1943 г. Но сквозь зенитный огонь я прошел и после того, как я отбомбился, из нашей группы уже никого не видел. Меня атаковал МЕ-109 и с первого захода сразу вывел из строя стрелка-радиста. Он ему перебил на руках пальцы. Стрелок-радист не успел сделать даже ни одной очереди. А ты, вероятно, помнишь, Что на моем самолете на турели стрелка-радиста стояла пушка «ШВАК». МЕ-109 сделал еще три атаки сбоку, со стороны солнца и пробил мне бензобак. У меня кончилось горючее и я сел прямо «живот» (фюзеляж) перед линией фронта. Сбил меня МЕ-109 с хвостовым номером «9». Фонарь заклинило, и я вылез в форточку. Они были выбиты во время атак. Ну а дальше моя судьба тебе, вероятно, известна. Мы сидели в тюрьме в Харькове на Холодной горе с Кралиным и его стрелком (Мемуар: Соболев Н.А. "Отважные сыны отчизны", летал в 237 ШАП) (23198).

5 июля 1943 г., в первый же день сражения на Курской дуге, ВВС Красной Армии впервые применили противотанковые авиабомбы кумулятивного действия ПТАБ-2,5-1,5. Первыми новые авиабомбы опробовали летчики 2-й гвардейской и 299-й штурмовых авиадивизий 16-й ВА, действуя против немецких танков на участке ст. Малоархангельск, Ясная Поляна. Здесь танки и мотопехота противника провели в течение дня до 10 атак.

Массовое применение ПТАБ имело ошеломляющий эффект тактической неожиданности и оказало сильное моральное воздействие на противника. Немецкие танкисты, впрочем, как и советские, к третьему году войны уже привыкли к относительно низкой эффективности бомбоштурмовых ударов авиации. Поэтому на первых порах сражения немцы совершенно не применяли рассредоточенные походные и предбоевые порядки, то есть на маршрутах движения в составе колонн, в местах сосредоточения и на исходных позициях, за что и были жестоко наказаны - полоса разлета ПТАБ перекрывала 2-3 танка, удаленных один от другого на 60-75 м, вследствие чего последние несли ощутимые потери, даже в условиях отсутствия массированного применения Ил-2.

Бывший начальник штаба 48-го германского танкового корпуса генерал Ф.Меллентин впоследствии запишет: "...многие танки стали жертвой советской авиации - в ходе этого сражения русские летчики, несмотря на превосходство в воздухе немецкой авиации, проявляли исключительную смелость".

Так, летчики лишь одной 291-й шад п-ка А.Н.Витрука 2-й ВА, применяя эти бомбы, уничтожили и вывели из строя в течение 5 июля до 30 немецких танков (6467).

5 июля 1943 года "Нормандия" получила первые 12 самолётов Як-9. Затем в полку появились Як-9 вариантов "Д", "М" и "Т". Эти машины были сосредоточены в 4-й эскадрильи, командиром которой был Рене Шала. Французы воевали на них год, с августа 1943-го по август 1944 г. Воюя на Як-9, полк добился наибольших успехов, но и потери его были велики. Например, 31 августа 1943 года, в бою десятки Як-9 с немецкими Не-111 и FW-190, превосходившими их по численности почти в десять раз, пилоты "Нормандии" сбили один бомбардировщик и три FW-190. Однако и сами потеряли четыре машины и двух пилотов.

Инженером полка тогда был капитан С.Д. Агавельян. Кстати, во время одной из бесед с ним автор задал вопрос, связанный с технической эксплуатацией истребителей Яковлева. На что Сергей Давидович кратко ответил: "Истребители Яковлева, в том числе и Як-9, отличались крайней неприхотливостью в эксплуатации, и практически любые повреждения и неисправности оперативно устранялись в полевых условиях".

В одном из полетов Як-9Д № 1530 "Нормандии" получил тяжелые повреждения в воздушном бою. Крыло вместе с набором нервюр, стрингеров и обшивкой до бензинового бака было разорвано снарядом. В брешь, образовавшуюся между лонжеронами, свободно пролезали два человека. Тем не менее, летчик дотянул до своего аэродрома.

Самолет можно было восстановить до летного состояния лишь в Передвижных авиаремонтных мастерских ПАРМ-1, на что требовалось не менее пяти суток. Но шла война, и старший техник-лейтенант Рыжев, исполнявший обязанности инженера полка поставил задачу ввести машину в строй как можно скорее, и за дело взялись сержанты Петухов и Иванов. В итоге, самолет восстановили за тридцать часов, заслужив благодарность командира полка Пуяда. На следующий день после передачи Як-9Д в полк летчик этого самолета сбил FW-190. К сожалению, пока установить дату этого события и имя пилота не удалось (12046).

5 июля 1943 фашисты начали наступление под Курском, впервые задействовав танки “Пантера” (4962).

В начавшейся 5 июля 1943-го на Курской дуге операции "Цитадель", довелось участвовать четырем эскадрильям немецких штурмовиков: отдельной эскадрилье 51-й истребительной авиационной эскадры, оснащенной Hs 129В-1/R-2 с 30-мм пушкой МК 101 и 8-й эскадрилье вместе с вновь укомплектованной 4-й эскадрильей 2-й эскадры, так неудачно начавшей свою карьеру в Северной Африке. Цель у самолетов была одна - русские танки, а боевые вылеты совершались практически без перерыва. Когда "Хеншели" одной эскадрильи атаковали танковые соединения, другая эскадрилья готовилась к вылету, третья уже взлетала, а четвертая возвращалась на аэродром в Микояновке. Такое применение немецких штурмовиков доставило немало хлопот нашим танкистам, хотя без надежного прикрытия с воздуха "Хеншели" были беззащитны от атак советских истребителей и несли ощутимые потери (3039,30).

В Курской операции Ставка ВГК организовала действия по срыву оперативных перевозок с привлечением АДД и ВА (518,130).

Непосредственную поддержку 1 и 5ГТА ВФ обеспечивали всего по одной шад и одной иад (518,157).

5 июля 1943 в ходе предупредительного удара 400 Ил-2 бомбили аэродромы Михайловка, Померки, Сокольники, Рогань (3044,130).

5 июля 1943 один из наиболее известных летчиков люфтваффе командир 10.(Рг)./5102 гауптман Рудель уже в первый день сражения на Курской дуге заявил об уничтожении 12 советских танков. Причем 4 танка по его словам были подбиты в первом же боевом вылете. Всего же немецкие пилоты заявили об уничтожении в тот день 64 танков.

7 июля 1943 г. пилоты 51077, 5Ю2 и 5сИ.01 доложили об уничтожении 44 танков, 20 орудий и около 50 автомашин.

В течение 8 июля пилоты этих же эскадр и противотанковой группы РиР2 уничтожили и повредили якобы 88 танков, 4 артиллерийских и 3 зенитных орудий, 2 установки гвардейских минометов БМ-13 и около 40 автомашин. Причем более 80 единиц советской бронетехники из этого числа было уничтожено и повреждено летчиками самолетов Нз129В.

Отметим, что заявления немецких пилотов об уничтожении большого количества советских танков, как, впрочем, и других наземных целей, обычно не подтверждались ничем, кроме их собственных слов. На большинстве самолетов кинофотопулеметы отсутствовали, а если и были, то фиксировали не результат действия, а лишь попадания снарядов в танк.

Как и следовало ожидать, реальные потери советских танкистов от бомб, а уж тем более от пушечного немецкой авиации в действительности оказались значительно скромнее, чем это отражается в докладах немецких пилотов (12728).

В период с 5 по 20 июля 1943 г. по данным штаба 1-й танковой армии Воронежского фронта, против которой как раз и действовали противотанковые эскадрильи «хеншелей» из РиРг, боевые безвозвратные потери в танках Т-34 от воздействия авиации в целом составили всего 7 машин. Кроме этого, от артогня и бомб армия потеряла около 30 легких танков.

В то же время подразделения, оснащенные Нз129В и ^870-1, сами несли при этом значительные потери.

Так, эскадрильи РиРг за 11 дней боев безвозвратно потеряли 30% своего первоначального состава. К середине августа в составе группы насчитывалось около двух десятков «хеншелей» (12728).

5 июля 1943 в результате опроса пленных советскому командованию удалось установить час начала наступления - 3:00 и с рассветом по указанию Г.К.Ж. провели мощную артиллерийскую контрподготовку (340,142).

5 июля 1943 2 и 17ВА ударили силами 417 ш по 7 аэродромам (Микояновка, Сокольники, Померки, Основа, Рогань, Барвенково, Краматорская) (340,142).

5 июля 1943 под Курском на узких участках фронта протяженностью 100 км было сосредоточено с обеих сторон 5000 самолетов. Прошло 175 групповых воздушных боя (до 200-250 истребителей одновременно) и сбили 279 немцев, а за 2 недели - 1000 боев, в которых сбили 1400 машин немцев (518,48).

5 июля 1943 под Курском из-за того, что не была произведена доразведка целей, массированный удар 2 и 17 ВА по аэродромам оказался недостаточно эффективной. Немецкие самолеты были в воздухе и за 417 вылетов уничтожили не более 60. Согласно командиру 1 шак г В.Г.Рязанову в момент удара по аэродрому Померни там было всего 14 машин, а на аэродроме Рогань - ни одного. Лишь на аэродроме Сокольники нашли 50 и разгромили их (518,68).

Немцы смогли начать наступление не в 3, как планировали, а в 5:30. Б действовали группами по 100-150 машин. Первыми преградили путь л 6 иак (г Е.Е.Ерлыкин) и 1гиад (п И.В.Крупенин) 16 ВА, а также 4 и 5 иак (г И.Д.Подгорный и Д.П.Галунов) 2 ВА (340,143).

Начиная со второй половины дня 5 июля 1943 летчики генерала А.З. Каравацкого приступили к сосредоточенным и эшелонированным ударам по наступавшим мотомеханизированным войскам противника, но интенсивно использоваться стали только 9 июля. Тем утром шесть групп "пешек" нанесли эффективные удары по танкам и автомашинам неприятеля в районе Кашара, Соборовка (западнее Понырей), сбросив 366 ФАБ-100, 7 ФАБ-50, 685 АО-10, 42 АО-25. Противник понес заметный урон.

Наблюдавший за действиями экипажей бомбардировщиков командующий 16-й ВА генерал С.И. Руденко остался доволен результатами налета, решил и в дальнейшем использовать массированные удары. Планировалось, что 3-й бак полным составом совершит не менее трех вылетов 15 июля в поддержку начавшегося контрнаступления войск Центрального фронта, но ухудшившаяся погода помешала осуществлению этих планов. А на следующий день одновременно с вводом в бой танковой армии авиация 16-й ВА нанесла три сосредоточенных удара с участием 155, 140 и 146 бомбардировщиков, соответственно.

Всего наши авиаторы выполнили 16 июля 1713 самолето-вылетов, а на следующий день - 1743 вылета, из которых 779 совершили бомбардировщики (участвовали Пе-2 из 241-й и 301-й бад, а также А-20В из 221-й бад). В результате семи массированных налетов за три дня, в которых "пешки" 3-го бак выполнили 722 боевых вылета, удалось подавить очаги сопротивления неприятеля, немцев отбросили на рубеж, который они занимали до 5 июля. Удары бомбардировщиков и штурмовиков 16-й ВА, в каждом из которых принимали участие несколько сот самолетов, получили положительную оценку зам. командующего ВВС КА генерала Ф.Я. Фалалеева.

Он отметил, что потери при таких ударах оказались в три - четыре раза меньше в расчете на самолето-вылет, рекомендовал использовать полученный опыт в других объединениях, указав на возможность ввести врага в заблуждение относительно наших сил: "Самолеты, участвовавшие в массированных ударах, при первых заходах сбрасывали только половину своих бомб, затем уходили на 20-30 км на свою территорию и вновь атаковали противника... Такой способ приводил к тому, что у противника создавалось впечатление налета на него вдвое большего числа самолетов, чем в действительности. Все наши войска одобряют массированные удары авиации".

В течение июля 3-й бак лишился 39 Пе-2 в результате воздействия неприятеля и еще 2 разбитых в катастрофах и 5 в авариях на своих аэродромах. Погибли или пропали без вести 87 авиаторов, включая 25 пилотов и 3 командиров звеньев (при 1896 боевых вылетах). Одна безвозвратная потеря по всем причинам приходилась на 41 самолето-вылет. По сравнению с другими родами авиации 16-й ВА такие потери не являлись огромными. Многие авиаторы корпуса отмечали, что в боях на Курской дуге "пешки" продемонстрировали отменную живучесть, возвращаясь на аэродромы с 40-70 осколочными пробоинами, не теряя управляемости при повреждении элеронов и рулей высоты.

По докладам экипажей и результатам фотоконтроля, было уничтожено 96 танков, 492 автомашины, 22 орудия, прямыми попаданиями бомб разрушено три ДЗОТа, взорваны 11 складов с горючим и боеприпасами. До 70% всех сброшенных экипажами бомб составляли фугаски крупных и средних калибров, в то время как мелкие осколочные и особенно зажигательные бомбы применялись крайне редко, что командиры объясняли отсутствием специальных кассет КМ Б-Пе-2. Главным образом удары наносились на поле боя, и лишь однажды, 21 июля, "петляковы" корпуса с пикирования пытались разрушить неприятельскую переправу, однако бомбы упали в 30-60 м от цели.

Примерно такие же потери, как и 3-й бак, но при существенно меньшем числе вылетов, понес в июльской операции 1-й бак (до гибели каждый Пе-2 успевал 24 раза подняться в воздух). В период подготовки к летним боям в корпусе проводилось усиленное обучение летного состава бомбометанию с пикирования. В результате исключительно напряженной и хорошо организованной работы к началу немецкого наступления на Курской дуге в соединении успели обучить личный состав двух полков (по одному в каждой дивизии) поражать цели, круто снижаясь под углом 60° в составе звеньев и девяток. В четырех остальных полках к таким действиям одиночными экипажами считались подготовленными командиры эскадрилий, иногда командиры звеньев и отдельные опытные летчики. Согласно данным отчета штаба 1-го бак, всего для применения Пе-2 в роли пикирующего бомбардировщика на 2 августа были готовы 48 экипажей (12042).

July 5th, 1943: Beginning of Unternehmen Zitadelle (Operation Citadel), the massive counter-offensive by Heeresgruppe Mitte to eliminate the Soviet salient between Orel and Belgorod near Kursk. On a 200-mile front, 37 divisions totaling 900,000 men of 9.Armee (Model) attacking from the north, and 4.Panzerarmee (Hoth) attacking from the south, including 11 Panzer divisions with 2,500 tanks and assault guns, 10,000 guns and Nebelwerfer (rocket guns), as well as 1,800 aircraft go into action against 1,300,000 Soviet troops in deeply echeloned defensive positions and protected by 8,000 land mines per square mile, 3,300 tanks, 20,000 guns and 2,500 aircraft. Taken together, the opposing forces in this operation constitute the largest concentration of military power ever assembled in history; the greatest tank and air battles of WWII will be fought here. -- In the northern sector, the Germans advance 6, in the southern, some 25 miles against stubborn Soviet resistance inflicting heavy casualties in tanks and infantry (3819).

5 июля 1943 началась Курская битва. На южном фасе Курского выступа в составе немецкой группы армий "Юг" наступала 10-я немецкая бригада, насчитывавшая 204 "Пантеры". В составе одной танковой и четырех моторизованных дивизий СС было 133 "Тигра".

На северном фасе выступа в группе армий "Центр" в составе 21-й танковой бригады имелось 45 "Тигров". Их усиливали 90 самоходных установок "Элефант", известных у нас под названием "Фердинанд". В обеих группировках насчитывалось 533 штурмовых орудия.

Штурмовыми орудиями в немецкой армии были полностью бронированные машины, по существу безбашенные танки на базе Pz. Ill (позже и на базе Pz. IV). Их 75-мм орудие, такое же как на танке PZ. IV ранних модификаций, имевшее ограниченный угол горизонтальной наводки, устанавливалось в лобовом листе рубки. Их задача - поддержка пехоты непосредственно в ее боевых порядках.

С нашей стороны около 70 % танков составляли Т-34. Остальное тяжелые КВ-1, KB-1С, легкие Т-70, некоторое количество танков, полученных по ленд-лизу от союзников ("Шерманы", "Черчилли") и новые самоходные артиллерийские установки СУ-76, СУ-122, СУ-152, недавно начавшие поступать на вооружение. Именно двум последним выпала доля отличиться в борьбе с новыми немецкими тяжелыми танками. Тогда-то они и получили у наших солдат почетное прозвище "зверобои". Их, впрочем, было очень немного: так, к началу Курской битвы в двух тяжелых самоходных артиллерийских полках насчитывалось всего 24 СУ-152 (3905).

Курская битва включала Курскую оборонительную операцию: 5-23 июля. Орловскую наступательную операцию: 12 июля - 18 августа, Белгородско-Харьковскую наступательную операцию: 2-23 августа, операции) и длилась 50 дней. В ней помимо тяжелых людских потерь враг потерял около 1500 танков и штурмовых орудий. Наши потери, в частности, в бронетанковой технике составили более 6 тысяч танков и СУ (3905).

5 июля 1943 в 5:30 началось наступление немцев при поддержке крупных сил авиации. Фашистские бомбардировщики шли группами по 100-150 самолетов под прикрытием и. Первыми преградили путь л 6 иак (командир г Е.Е.Ерлыкин) и 1 гиад (к п И.В.Крупенин) 16ВА, а также 4 и 5 иак (г И.Д.Подгорный и г Д.П.Галунов) 2ВА (340,143).

За первую половину дня сбили 79 немецких самолетов. Л 3 бак (г А.З.Каравацкий), 6 сак (г И.Д.Антошкин), 2 гшад (п Г.И.Комаров) и 299 шад (п И.В.Крупский). Действовали группами по 6-8 машин. Впервые применили ПТАБ. Витрук - 30 танков за раз. Нач. ш 48 ТК Ф.Меллентин писал: "Многие танки стали жертвами советской авиации, а русские л проявили исключительную смелость." За день сбили 260 + 70 уничтожили на аэродромах (340,143).

5 июля 1943 л 3 бак (г А.З.Каравацкий) и 6 сак (г И.Д.Антошкин), а также 2 гад (п Г.И.Комаров) и 299 шад (п И.В.Крупский) сразу после отпора, данного немецким бомбардировщикам и 16 и 2ВАгруппами по 6-8 машин наносили удары по вражеским танкам и пехоте на поле боя в районах Ясной Поляны, Озерок, Архангельского. Тут то впервые применили ПТАБ 2.5-1.5 и ш 291 иак А.Н.Витрука уничтожили 30 танков. Нач. ш 48ТК г Ф.Меллентин писал: 2Многие танки стали жертвой советской авиации, а русские л проявили исключительную смелость." (340,143).

5 июля 1943 . в 1-ю гвардейской Сталинградской иад и 273-ю иад 6-го иак (16 ВА, Центральный фронт), где проходили войсковые испытания Як-9Т, понесли первые потери. Летчики обоих самолетов (№ 0160 из 163 иап и № 0165 из 347 иап) прикрывали наземные войска. Для самолета № 0160 это был второй боевой вылет, а причины трагедии так и не установили. Что касается машины № 0165, то летчик - майор Плотников, преследуя противника на пикировании, выводил самолет на малой высоте и, задев верхушки деревьев, упал на нейтральной полосе (12046).

5 июля 1943 эскадрилья Нормандия была преобразована в иап Нормандия и включал 3 боевых и одну истребительную эскадрилью (455,157).

5 июля 1943 французская эскадрилья была преобразована в 1-й отдельный иап сражающейся Франции "Нормандия" (340,150).

5 июля 1943 в полосе ЦФ в отдельные моменты над полем боя одновременно находилось до 300 немецких б и 100 и. Л 16ВА в 76 групповых боях сбили 106. Всего за день сделали 2285 и зафиксировали 4526 вражеских пролетов, в т.ч. в полосе БФ - 108, ЦФ - 1737, ВФ - 2561, ЮЗФ - 120 (340,144).

5 июля 1943 оказалось, что советские и увлекались боями с и и пропускали б. Недостаточно четким было оповещении о приближении немецких б. Действия б и ш малыми группами не помогало эффективно бороться с зенитной артиллерией и требовалось мощное прикрытие. Поэтому командование на следующий день потребовало массирования (340,144).

5 июля 1943 132 Ш и 285 И полки стремились использовать момент, когда немцы готовились к взлету на аэродромах, но застигли только на 2 - Сокольники и Померки. При этом сбили до 62 наших штурмовиков (137,33).

То есть идея перехвата на аэродромах - действительно херня.

5 июля 1943 под Воронежем 291 шад полковника А.Н.Витрука применяла ПТАБ и за день уничтожила 30 Тигров и Пантер (337,66).

5 июля 1943 за день немцы потеряли 260 в воздухе и 60 на аэродромах, а мы - 176 (340,144).

С 5 июля по 23 августа 1943 проходила Курская битва из двух фаз - с оборонительной с 5 по 23 июля и наступательной с 12 июля по 25 августа (2438,346).

В Курской наступательной операции задействовали 60% всей фронтовой авиации - максимально за войну, т.к. в Висло-Одерской было 43, а в Берлинской - 47% (518,112).

5 июля 1943 Ил-2 291 шад 16 ВА под командованием п А.Витрука объявила об уничтожении 30 танков под Воронежем с использованием ПТАБ (241,31).

Во время Курской битвы 16 ВА под командованием С.И.Руденко выполнила 56350 боевых вылетов и большая часть из них - на Ил-2 (241,31).

5 июля 1943 л 1 гиад мл.л. В.Поляков, прикрывая войска на Курской дуге сбил Не-111, был подбит и на горящем самолете таранил второй, сам выбросился с парашютом и приземлился на своей территории. Стал ГСС (438,874).

5 июля 1943 один из наиболее известных летчиков люфтваффе командир 10.(Pz)./ StG2 гауптман Рудель уже в первый день сражения заявил об уничтожении 12 советских танков. Причем 4 танка, по его словам, были уничтожены в первом боевом вылете. Всего же немецкие пилоты заявили об уничтожении в этот день 64 танков Красной Армии (9084).

С 5 по 20 июля 1943 г. по данным штаба советской 1-й танковой армии Воронежского фронта, против которой действовали противотанковые эскадрильи "хеншелей" из FuPz, боевые безвозвратные потери в танках Т-34 от воздействия авиации в целом составили всего 7 машин, или 1,6% всех потерь "тридцатьчетверок". Кроме этого, от артогня и бомб люфтваффе армия потеряла около 30 легких танков Т-60 и Т-70 (9084).

За рубежом:

July 5 1943 The first turbojet engine developed for the Navy, the Westinghouse l9A, completed its 100-hour endurance test (1090).

5 июля 1943 первый ВРД закончил 100-часовые испытания (1090).

5 июля в 1943 году премьер-министром польского эмигрантского правительства в Лондоне стал представитель Польской крестьянской партии С.Миколайчик (14943).

5 июля в 1943 году американский флот высадился на Сицилии (14943).

Авиапромышленность:

С 6 по 19 июля 1943 в ходе испытания самолетов  Ил-2 на прочность, которое заключалось в многократных пикированиях на сверхмаксимальной скорости с нормированной эксплуатационной перегрузкой на выходе, было выполнено 42 пикирования, из них 30 - на Ил-2 зав. №2034, и 12 - на Ил-2 зав. №2080.

По указанию начальника УТЭ ВВС генерал-майора Шульговского в ЛИИ НКАП для проверки надежности новой технологии ремонта были переданы два самолета Ил-2 зав. №№302080 и 302034, находившихся в эксплуатации в 232-й шад 2-го шак и прошедших в мае полевой ремонт по старой технологии.

Оба самолета были сданы военной приемке 8 апреля 1943 г., и с 15 апреля по 27 июня находились в 232 шад. За это время налет машин составил 12 ч 34 мин и 3 ч 02 мин, соответственно. Боевых вылетов не было. Самолеты все время хранились на аэродроме под открытым небом. В ходе эксплуатации повреждений силовой конструкции не отмечалось. Перед летными испытаниями оба самолета были вновь отремонтированы. Ремонт консолей крыла Ил-2 зав. №302080 выполнили по старой технологии, а Ил-2 зав. №302034 - по новой технологии, разработанной специалистами ОКБ Ильюшина.

14 июля при выполнении крайнего полета на Ил-2 зав. №302080 при выводе из 12-го пикирования при скорости 420 км/ч по прибору и перегрузке 4,95 единиц произошло разрушение обшивки правой консоли крыла.

Как следует из доклада летчика-ис- пытателя Н.В.Адамовича, ввод самолета в пикирование был выполнен на высоте 3000 м. Вывод из пикирования был начат при скорости 430 км/ч по прибору.

В момент достижения заданной величины перегрузки 4,95 единицы самолет резко перевернулся через правое крыло и начал вращаться. Вращение было остановлено летчиком путем неполной дачи ноги и ручки от себя, «но вследствие весьма больших нагрузок на управление (летчик с трудом удерживал ручку управления двумя руками) вращение несколько раз возобновлялось снова». На высоте 250 м по прибору самолет все же перешел в нормальный полет. Посадка на аэродром Раменское была выполнена на колеса без выпуска щитков

К моменту аварии на Ил-2 зав. №302080 было выполнено одно пикирование с перегрузкой в 4 единицы и 3 пикирования с перегрузкой в 4,5 единицы. В остальных случаях перегрузка не превышала 3,2 единицы (разброс от 1,6 до 3,2). Скорость при пикировании последовательно доводилась от 317 до 447 км/ч по прибору.

При осмотре самолета после посадки были зафиксированы следующие разрушения конструкции планера машины.

На правой консоли крыла в межлон- жеронной части на участке между 8-й и 20-й нервюрами сорвана фанерная обшивка и выломаны пять стрингеров («сорванная в полете обшивка крыла имела недоброкачественную приклейку к лонжеронам, нервюрам и стрингерам»). Образовались трещины в обшивке сверху вдоль 20-й нервюры и на нижней обшивке вдоль 8-й нервюры на участке от переднего лонжерона до 3-го стрингера. На элероне отклеился перкаль, а нижний узел подвески элерона сместился вниз.

На левой консоли крыла деформировалась и отклеилась от большинства нервюр и стрингеров почти вся верхняя обшивка в межлонжеронной части («отклейка обшивки установлена после вырезания части обшивки»). Поверхность крыла стала волнистой. В фанерной обшивке снизу и сверху вдоль 11-й нервюры от заднего лонжерона до хвостовика нервюры образовались трещины («при вскрытии обшивки в этом месте обнаружено частичное загнивание обшивки»). Трещины вдоль заднего лонжерона появились и на участке между 8-й и 13-й нервюрами. Деформировалась металлическая обшивка над пушкой. Сместился вниз крайний узел крепления элерона. Кроме этого, сорвало с замков и заклинило боковые бронелюки капота мотора, а в обтекателях шасси, зализах и в других местах растрескалась шпатлевка.

Полеты на Ил-2 зав. №302034 завершились вполне удовлетворительно - испытания на прочность самолет выдержал. Перегрузка при выводе из пикирования достигала 6,2 единицы. Силовая конструкция крыла повреждений не имела. При этом в 9 случаях пикирования перегрузка превосходила 5 единиц, и в 11 - 4,5 единицы.

В заключении отчета по результатам испытаний констатировалось: «профилактический ремонт консолей крыла в полевых условиях (проклейка, прошурупка и частичная замена полотна) не является надежным и не может быть рекомендован для применения» (19558).

Вечером 6 июля 1943 четыре Ил-2 из 290-й шад атаковали аэродром Толоконное, на котором их экипажи насчитали 40–50 припаркованных «Мессершмиттов». Пять из них летчики посчитали уничтоженными и еще десять поврежденными. В этот же день бомбардировке и обстрелу с воздуха подверглись полевые аэродромы Болдыревка, Дудовка и Головино (19522).

6 июля 1943 С.В.И. писал А.И.Ш. письмо N 1/753с:

ГК А.А.М. предложил осуществить на АМ-42 10 часовую "боевую мощность" с использованием этой мощности этапами длительностью не более 5 мин.

Основные данные АМ-42:

|  | норм. мощность | боевая мощн. |
| --- | --- | --- |
| Взлетн. мощн. | 2000 | 2050 |
| Номинальная мощ. у земли | 1750 | 2050 |
| Номинальная мощ. |  |  |
| на высоте 1500 м | 1750 | 2080 |

При сем представляю проект приказа, согласованный с А.А.М. (1775,100).

С 6 по 12 июля 1943 с завода № 19 на завод № 21 согласно разрешению Новикова было отправлено 168 моторов М-82ФН и 22 из них успели установить на самолеты. Моторы эти были изготовлены в июне-июле месяцах. Решением Военного Совета ВВС 168 моторов М-82ФН, находящихся на заводе № 21 должны были быть отправлены обратно на завод № 19 для переборки и доделок по коленчатым валам, так как они имели аварийные дефекты. В результате выпуск Ла-5 с М-82ФН в июле 1943 года на заводе №21 фактически был остановлен. Директор завода №19 А.Г. Солдатов, а затем и нарком .А.И. Шахурин не согласились с этим решением, и спор был вынесен на решение члена ГКО секретаря ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкова (10723).

С 6 по 14 июля 1943 в НИИ ВВС прошли контрольные испытания Як-6 № Э014347 з-да № 47, сделанного в мае 1943.

Ви м М.Д.Яськов, вл м А.В.Синельников.

От серийных отличался:

Крыло сделано разъемным,

Увеличена стреловидность консолей с 9 гр до 15 гр, а поперечное V с 8.50 до 10.50,

Увеличена площадь элеронов с 1.93 м до 2.13 м,

Изменен угол установки стабилизатора с -3 до 0,

С правой стороны фюзеляжа сделан двустворчатый люк размером 850х1100 мм, открывающийся внутрь,

В консолях поставили баки по 90 л и увеличили запас с 380 до 560 л,

Поставили выхлопные коллекторы,

поставили одну большую Вентури вместо трех малых для АГ,

Подняли сидение на 45 мм и отклонили спинку на 40 мм.

Улучшились поперечная и продольная устойчивость и пилотажные свойства, но мал диапазон скоростей и раскрутка винта (4657, 19).

6 июля 1943 года начальник отдела внешних сношений НКО полковник Евстегнеев писал письмо N 1411200с Шахурину.

Находящийся в СССР капитан армии США Риккенбеккер, являющийся представителем Военного министерства США, обращается к Вам, через отдел внешних сношений НКО, с просьбой разрешить посетить ему следующие объекты:

1. Завод, производящий авиационное вооружение;

2. Авиационный завод, производящий штурмовики.

Риккенбеккер просит решить этот вопрос в ближайшие один-два дня, в связи с его скорым отъездом из СССР.

Сообщая об изложенном, прошу Вашего решения (1778,214).

С 6 по 12 июля 1943 с завода № 19 отправили в Горький 168 штук моторов непроверенных М-82ФН, и 22 из них успели установить на машины. Моторы эти изготовили в июне—июле.

Тем временем, в течение июня и по 16 июля поставили на комиссионное испытание 8 моторов за №N9 8211247, -246, -174, -349, -428, -241, -255, -424. Указанные моторы сняли с испытаний по следующим дефектам: поломка коленвала — 2 мотора, обрыв и трещины гильзы цилиндра — 2 мотора, разрушение ведущей шестерни и поломка зуба сателлита редуктора — 1 мотор, разрушение направляющего аппарата крыльчатки — 1 мотор, обрыв всасывающего клапана — 2 мотора.

Решением Военного Совета ВВС 168 моторов М-82ФН, находящихся на заводе № 21, должны были отправить обратно на завод № 19 для переборки и доделок по коленчатым валам, так как они имели аварийные дефекты. В результате выпуск Ла-5 с М-82ФН в июле 1943 г. на заводе № 21 фактически остановили. Директор завода № 19 А.Г. Солдатов, а затем и нарком А.И. Шахурин не согласились с этим решением, и спор вынесли на решение члена ГКО секретаря ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкова (15813).

6 июля 1943 г. руководством НКБ СССР и командованием Главного управления вооружения гвардейских минометных частей Ставки Верховного Главнокомандования (ГУВГМЧ СВГК) были утверждены ТУ на изготовление и прием ракетных зарядов для M-13, М-8 и M-31. Эти ТУ не только сыграли "исключительную роль при производстве ракетных зарядов в 1943-1945 гг., но и послужили фундаментом для разработки технической документации на ракетные заряды послевоенного периода. Учитывая, что эта техническая документация аккумулирует в себе бесценный опыт производства ракетных зарядов в период войны, приведу краткое изложение основного содержания описываемых технических условий, взяв за основу ТУ на изготовление и прием зарядов для снаряда M-13. Требования и структура ТУ для зарядов к М-8 и M-31 аналогичны ТУ на заряда к M-13.

ТУ состоял из десяти разделов (определение и назначение, индексация, технические требования, ТУ на исходные материалы, комплектование зарядов, укупорка, маркировка, правила приема, методы испытаний и правила хранения), и трех приложений (перечень ТУ и ОСТ, необходимых при изготовлении и приемке, инструкции на производство стендовых испытаний и химический анализ порохов). Чертеж на пороховой заряд не разрабатывался. Все необходимые для изготовления зарядов данные содержались в ТУ.

Остановлюсь подробнее на некоторых формулировках и требованиях ТУ. Впервые в техническую документацию была введена индексация ракетного заряда, содержавшая в очень краткой форме необходимый минимум информации об изготовленном заряде.

Индекс партии зарядов был представлен дробью, в числителе которой указывались наименование пороха, условное обозначение реактивного снаряда, для которого изготовлена партия зарядов, (номер партии пороха, год ее выпуска и условное обозначение завода-изготовителя. В знаменателе указывался номер партии зарядов, год ее выпуска и условное обозначение завода-изготовителя.

В разделе "Технические требования" приводился химический состав порохов, применявшихся для изготовления зарядов, и указывались допуска на содержание компонентов, а также требования по калорийности пороха.

Подчеркивалось, что калорийность пороха должна определяться как при пофазном контроле пороховых смесей, так и в готовых изделиях. Непосредственно в ТУ приводились требования к размерам пороховых шашек (наружный диаметр, диаметр канала и длина), с допусками. Указывалось, что в заряд может быть введена одна шашка диаметром на 0,2 мм ниже нижнего предела и одна шашка укороченная при условии обеспечения требований по массе заряда. Допускалась разносводность шашки (но не более 1,5 мм), а также непараллельность торцов, овальность и косина среза (в пределах допусков по размерам). Прямолинейность отдельных шашек не проверялась, но полный заряд должен был свободно, без усилий входить в контрольную камеры.

В ТУ были сформулированы требования по внешнему виду пороховых шашек. Не допускались шашки, имевшие внешние дефекты четырех видов: торцевые воздушные включения, трещины на поверхности, отчетливую слоистую структуру на торцах, ясно выраженные следы иглодержателей на торцах и боковой поверхности. Допускались шашки с отколами по торцу с наружной поверхности, если длина и толщина откола менее 5 мм, с инородными включениями (дерево, бумага) площадью до 5 мм2, и числом не более трех, с шероховатой поверхностью (устанавливался эталон), с поверхностными воздушными включениями по всей длине, шашек шириной до 2 мм и глубиной до 1 мм.

Устанавливалось, что влажность пороха не должна превышать 1%, а удельный вес пороха должен быть не менее 1,57 г/см . Предъявлялись требования по химической стойкости пороха:

проба Абеля при 82°С — не менее 8 мин;

проба Абеля (повторная) при 106,5°С — не менее 25 ч,

проба до появления бурых паров при 132°С — не менее 100 мин.

Изготовленные заряды подвергались стендовым испытаниям сериями по семь счетных сжиганий только при положительной температуре заряда 40°С (испытания при отрицательной температуре заряда, как правило, не проводились). При испытаниях определялось только давление газов.

Давление в каждом из опытов не допускалось выше 285 кг/см2, причем среднее давление в серии не должно было превышать 250 кг/см2. Для рецептур Н и НДК дополнительно требовалось, чтобы среднее давление в серии было не менее 175 кг/см2, в противном случае проводились испытания при температуре минус 40°С. Партия принималась, если не было затуханий и хлопков. Если при испытаниях не выдерживались требования по среднему или максимальному давлению газов, то партия зарядов возвращалась заводу на исправление и при повторном предъявлении испытывалась серией из 14 опытов.

Предъявлялись требования и по стабильности баллистических характеристик в партии. Отклонение максимального и минимального давлений от среднего не могло превышать ±13%. Требования по полному импульсу реактивной силы, а также по времени работы заряда не предъявлялись. В разделе "Комплектация" указывалось число шашек в заряде, масса заряда с допуском и др.

В разделе "Правила приема" указывалось, что заряды предъявляются военному представителю партиями от 500 до 5000 комплектов (можно частями, но не менее 10 ящиков). Для наружного осмотра и обмера бралось не менее 5% зарядов, а для обмера и производства физико-химических испытаний отбиралось 20-30 шашек. В ТУ подчеркивалось, что заряды должны изготовляться по технологическому регламенту, утвержденному НКБ СССР.

В таблице 2 даны характеристики зарядов для авиационных снарядов РС-82 и PC-132, а также для снарядов M-13, М-8 и M-31 с указанием производственных допусков, которыми руководствовались при изготовлении зарядов во время Великой Отечественной войны.

Таблица 2

Характеристики ракетных зарядов к реактивным снарядам Советской Армии периода Великой Отечественной войны

| Параметры | Реактивные снаряды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Авиационные |  | Сухопутные |  |  |
|  | РС-82 | PС-132 | М-13 | М-8 | M-31 |
| Марка пороха | Н | Н | Н, НДК, НМ-2, НМ-4Ш | НМ-2 | H-31, HM-31 |
| Масса ракетного заряда, г | 1040±10 | 3500±35 | 7050±35 НДК) 7130±35 (НМ-2, НМ-4Ш) | 1180±10 | 11250±50 (H-31) 11150±50 (HM-31) |
| Число пороховых шашек в заряде, шт. | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Размеры шашек с допусками: |  |  |  |  |  |
| наружный диаметр, мм | 24±0,6 | 40±1 | 40±1 | 26,6±0,6 | 46±1 |
| диаметр канала, мм | 6±0,5 | 8±0,5 | 8±0,5 | 6±0,5 | 3±0,5 |
| длина шашки, мм | 230±3 | 287,5±3 | 550±5 | 287±3 | 900±10 |

В таблице 3 приведены взятые из ТУ составы баллиститных порохов, использованных во время Великой Отечественной войны для изготовления ракетных зарядов к снарядам M-13, М-8, M-31 с указанием допусков на содержание компонентов.

Таблица 3

Составы баллиститных порохов для ракетных зарядов PC Советской Армии периода Великой Отечественной войны

| Компоненты порохов, % | Пороха |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н | НДК | НМ-2 | НМ-4Ш | H-31 | HM-31 | Допуск, % |
| Коллоксилин | 57 | 56 | 54 | 54 | 56 | 55 | ±1.0 |
| Нитроглицерин | 28 | 30 | 27 | 25 | 29 | 27 | ±0,7 |
| Динитротолуол | 11 | - | 15 | 17 | 11,5 | 15 | ±1,0 |
| Окись магния | - | - | 2 | 2 | 0,5 | 2 | ±0,5 |
| Вазелин или трансформаторное масло | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ±0,5 |
| Централит | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | ± 0,5 |
| Динитроксилол |  | 10 | - | - | - | - | ±1,0 |
| Калорийность пороха, ккал/кг | 870 | 870 | 880 | 845 | 915 | 915 | ±1,0 |

В таблице 4 приведены для справки некоторые характеристики основных реактивных снарядов периода Великой Отечественной войны.

Таблица 4

Основные характеристики реактивных снарядов сухопутных войск Советской Армии периода Великой Отечественной войны

|  | Реактивные снаряды |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М-8 | M-13 | М-20 | М-30 | М-13УК | М-13ДД | М-31 | М-31УК |
| Калибр, мм | 82 | 132 | 132 | 300 | 132 | 132 | 300 | 300 |
| Длина снаряда, мм | 714 | 1415 | 2090 | 1450 | 1415 | 2120 | 1760 | 1760 |
| Масса снаряда, кг | 8 | 42,5 | 58 | 72 | 42,5 | 62,5 | 92,5 | 94,5 |
| Масса боевой части, кг | 2,7 | 21,3 | 37,1 | 52,4 | 21,3 | 21,3 | 52,4 | 52,4 |
| Дальность стрельбы, км | 5,5 | 8,47 | 5 | 2,8 | 7,9 | 11,8 | 4,3 | 4,0 |
| Кучность по дальности | 1/50 | 1/65 | 1/80 | 1/35 | 1/105 | 1/100 | 1/45 | 1/80 |
| Кучность по направлению | 1/45 | 1/40 | 1/40 | 1/20 | 1/85 | 1/85 | 1/20 | 1/50 |
| Дата принятия на вооружение | VIII.41 | VI.41 | VI.42 | VI.42 | IV.44 | Х.44 | III.43 | IV.44 |

(11209).

6 июля 1943 г. руководством НКБ СССР и командованием Главного управления вооружения гвардейских минометных частей Ставки Верховного Главнокомандования (ГУВГМЧ СВГК) были утверждены требования к РС, которыеучитывали как практический опыт изготовления зарядов пороховыми заводами, так и опыт боевого применения реактивных снарядов на фронтах Великой Отечественной войны, в виде технических условий на изготовление и прием ракетных зарядов для M-13, М-8 и M-31, разработанных Особым бюро среднеуральского порохового завода.

Эти ТУ не только сыграли "исключительную роль при производстве ракетных зарядов в 1943-1945 гг., но и послужили фундаментом для разработки технической документации на ракетные заряды послевоенного периода.

Требования и структура ТУ для зарядов к М-8 и M-31 аналогичны ТУ на заряда к M-13.

ТУ состоял из десяти разделов (определение и назначение, индексация, технические требования, ТУ на исходные материалы, комплектование зарядов, укупорка, маркировка, правила приема, методы испытаний и правила хранения), и трех приложений (перечень ТУ и ОСТ, необходимых при изготовлении и приемке, инструкции на производство стендовых испытаний и химический анализ порохов). Чертеж на пороховой заряд не разрабатывался. Все необходимые для изготовления зарядов данные содержались в ТУ.

Впервые в техническую документацию была введена индексация ракетного заряда, содержавшая в очень краткой форме необходимый минимум информации об изготовленном заряде.

Индекс партии зарядов был представлен дробью, в числителе которой указывались наименование пороха, условное обозначение реактивного снаряда, для которого изготовлена партия зарядов, (номер партии пороха, год ее выпуска и условное обозначение завода-изготовителя. В знаменателе указывался номер партии зарядов, год ее выпуска и условное обозначение завода-изготовителя.

В разделе "Технические требования" приводился химический состав порохов, применявшихся для изготовления зарядов, и указывались допуска на содержание компонентов, а также требования по калорийности пороха (в послевоенные годи вместо термина "калорийность" применяется термин "теплота сгорания").

Подчеркивалось, что калорийность пороха должна определяться как при пофазном контроле пороховых смесей, так и в готовых изделиях. Непосредственно в ТУ приводились требования к размерам пороховых шашек (наружный диаметр, диаметр канала и длина), с допусками. Указывалось, что в заряд может быть введена одна шашка диаметром на 0,2 мм ниже нижнего предела и одна шашка укороченная при условии обеспечения требований по массе заряда. Допускалась разносводность шашки (но не более 1,5 мм), а также непараллельность торцов, овальность и косина среза (в пределах допусков по размерам). Прямолинейность отдельных шашек не проверялась, но полный заряд должен был свободно, без усилий входить в контрольную камеры.

В ТУ были сформулированы требования по внешнему виду пороховых шашек. Не допускались шашки, имевшие внешние дефекты четырех видов: торцевые воздушные включения, трещины на поверхности, отчетливую слоистую структуру на торцах, ясно выраженные следы иглодержателей на торцах и боковой поверхности. Допускались шашки с отколами по торцу с наружной поверхности, если длина и толщина откола менее 5 мм, с инородными включениями (дерево, бумага) площадью до 5 мм2, и числом не более трех, с шероховатой поверхностью (устанавливался эталон), с поверхностными воздушными включениями по всей длине, шашек шириной до 2 мм и глубиной до 1 мм.

Устанавливалось, что влажность пороха не должна превышать 1%, а удельный вес пороха должен быть не менее 1,57 г/см . Предъявлялись требования по химической стойкости пороха:

проба Абеля при 82°С — не менее 8 мин;

проба Абеля (повторная) при 106,5°С — не менее 25 ч,

проба до появления бурых паров при 132°С — не менее 100 мин.

Изготовленные заряды подвергались стендовым испытаниям сериями по семь счетных сжиганий только при положительной температуре заряда 40°С (испытания при отрицательной температуре заряда, как правило, не проводились). При испытаниях определялось только давление газов.

Давление в каждом из опытов не допускалось выше 285 кг/см2, причем среднее давление в серии не должно было превышать 250 кг/см2. Для рецептур Н и НДК дополнительно требовалось, чтобы среднее давление в серии было не менее 175 кг/см2, в противном случае проводились испытания при температуре минус 40°С. Партия принималась, если не было затуханий и хлопков. Если при испытаниях не выдерживались требования по среднему или максимальному давлению газов, то партия зарядов возвращалась заводу на исправление и при повторном предъявлении испытывалась серией из 14 опытов.

Предъявлялись требования и по стабильности баллистических характеристик в партии. Отклонение максимального и минимального давлений от среднего не могло превышать ±13%. Требования по полному импульсу реактивной силы, а также по времени работы заряда не предъявлялись. В разделе "Комплектация" указывалось число шашек в заряде, масса заряда с допуском и др.

В разделе "Правила приема" указывалось, что заряды предъявляются военному представителю партиями от 500 до 5000 комплектов (можно частями, но не менее 10 ящиков). Для наружного осмотра и обмера бралось не менее 5% зарядов, а для обмера и производства физико-химических испытаний отбиралось 20-30 шашек. В ТУ подчеркивалось, что заряды должны изготовляться по технологическому регламенту, утвержденному НКБ СССР (18646).

Характеристики ракетных зарядов к реактивным снарядам Советской Армии

периода Великой Отечественной войны

| Параметры | Реактивные снаряды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Авиационные |  | Сухопутные |  |  |
|  | РС-82 | PС-132 | М-13 | М-8 | M-31 |
| Марка пороха | Н | Н | Н, НДК, НМ-2, НМ-4Ш | НМ-2 | H-31, HM-31 |
| Масса ракетного заряда, г | 1040±10 | 3500±35 | 7050±35 (Н, НДК) 7130±35 (НМ-2, НМ-4Ш) | 1180±10 | 11250±50 (H-31) 11150±50 (HM-31) |
| Число пороховых шашек в заряде, шт. | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Размеры шашек с допусками: |  |  |  |  |  |
| наружный диаметр, мм | 24±0,6 | 40±1 | 40±1 | 26,6±0,6 | 46±1 |
| диаметр канала, мм | 6±0,5 | 8±0,5 | 8±0,5 | 6±0,5 | 3±0,5 |
| длина шашки, мм | 230±3 | 287,5±3 | 550±5 | 287±3 | 900±10 |

Составы баллиститных порохов для ракетных зарядов PC Советской Армии

периода Великой Отечественной войны

| Компоненты порохов, % | Пороха |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н | НДК | НМ-2 | НМ-4Ш | H-31 | HM-31 | Допуск, % |
| Коллоксилин | 57 | 56 | 54 | 54 | 56 | 55 | ±1.0 |
| Нитроглицерин | 28 | 30 | 27 | 25 | 29 | 27 | ±0,7 |
| Динитротолуол | 11 | - | 15 | 17 | 11,5 | 15 | ±1,0 |
| Окись магния | - | - | 2 | 2 | 0,5 | 2 | ±0,5 |
| Вазелин или трансформаторное масло | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ±0,5 |
| Централит | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | ± 0,5 |
| Динитроксилол |  | 10 | - | - | - | - | ±1,0 |
| Калорийность пороха, ккал/кг | 870 | 870 | 880 | 845 | 915 | 915 | ±1,0 |

Основные характеристики реактивных снарядов сухопутных

войск Советской Армии периода Великой Отечественной войны

|  | Реактивные снаряды |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М-8 | M-13 | М-20 | М-30 | М-13УК | М-13ДД | М-31 | М-31УК |
| Калибр, мм | 82 | 132 | 132 | 300 | 132 | 132 | 300 | 300 |
| Длина снаряда, мм | 714 | 1415 | 2090 | 1450 | 1415 | 2120 | 1760 | 1760 |
| Масса снаряда, кг | 8 | 42,5 | 58 | 72 | 42,5 | 62,5 | 92,5 | 94,5 |
| Масса боевой части, кг | 2,7 | 21,3 | 37,1 | 52,4 | 21,3 | 21,3 | 52,4 | 52,4 |
| Дальность стрельбы, км | 5,5 | 8,47 | 5 | 2,8 | 7,9 | 11,8 | 4,3 | 4,0 |
| Кучность по дальности | 1/50 | 1/65 | 1/80 | 1/35 | 1/105 | 1/100 | 1/45 | 1/80 |
| Кучность по направлению | 1/45 | 1/40 | 1/40 | 1/20 | 1/85 | 1/85 | 1/20 | 1/50 |
| Дата принятия на вооружение | VIII.41 | VI.41 | VI.42 | VI.42 | IV.44 | Х.44 | III.43 | IV.44 |

(18646).

Другие оборонные отрасли:

6 июля 1943 года была подписана программа заводских испытаний самоходной установки. Тогда же, в июле, машина была построена. На испытания СУ-122-III вышла 25 июля, вместе с тремя образцами СУ-85. Шасси и боевые отделения всех вышедших на испытания машин оказались практически одинаковыми. Тем самым упрощался запуск серийного производства победившей самоходной установки. Надо сказать, что СУ-122-III испытывалась едва ли не вне конкурса, поскольку наибольший приоритет, по понятным причинам, имела СУ-85.

Методика испытаний всех машин оказалась одинаковой. Было пройдено 373 километра по булыжно-щебеночному шоссе и 112 – по проселочным дорогам. При этом расход топлива составил 187 и 220 литров на 100 километров соответственно. Основными дефектами при этом оказались повреждения бандажей опорных катков. Стоит отметить, что СУ-122-III оказалась самой тяжелой из машин, ее боевая масса составила 30 тонн.

Настоящей проблемой стали испытания стрельбой. Недоработка противооткатных устройств привела к тому, что произошел целый ряд недокатов и предельных откатов. Проблемы с откатными механизмами привели к деформации деталей орудийной установки. В результате комиссия приняла решение СУ-122-III с испытаний снять. Комиссия обратила внимание на неудобное место командира, не самую лучшую конструкцию боеукладок и ряд других недоработок. Вместе с тем, отмечалась удачная конструкция гильзоулавливателя.

По итогам испытаний комиссия предложила заводу №9 самоходную установку доработать. Помимо устранения проблем с противооткатными механизмами, имелся целый перечень и других доработок. В их числе значилась, например, замена поршневого затвора на клиновой.

Лучше всего на испытаниях себя показала СУ-85-II с системой Д-5-С-85. Именно она и пошла в серийное производство как СУ-85. Что же касается СУ-122-III, то в августе работы по штурмовым средним САУ закончились. Приоритеты окончательно сместились в пользу противотанковых самоходных установок, предназначенных для борьбы с немецким «зверинцем» (17689).

6 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3695 [О производстве синтетического карбидного каучука на Ереванском комбинате СК "Совпрен" HКРП.] (7118, 215-216,217).

6 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3696. Об откомандировании на завод № 564 НКБ 8 радиоспециалистов для производства радиостанций А-7.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 129, лл. 218 (11012).

6 июля 1943 года, пикирующие бомбардировщики превратили в металлолом бронепоезд «Московский метрополитен», принадлежавший к новейшим бронепоездам типа БП-43, и только что вступивший в боевой состав Красной Армии (15218).

6 июля 1943 приказом наркомата создается в поселке Фрязино на базе радио-лампового завода №70712 НИИ-160 с опытным заводом. В руководстве – ленинградцы-светлановцы: директор – будущий академик С.Векшинский (1896-1974), зам. по науке С.Зусмановский (1903-1979). Оба - опытные электронщики, оба посидели в тюрьме, оба по очереди возглавляли знамени-тую ОВЛ (отраслевую вакуумную лабораторию) в Ленинграде при радио-ламповом заводе «Светлана» - прообраз первого электровакуумного НИИ.

Первое военное задание - создание серии электровакуумных приборов для радиолокационной станции орудийной наводки (СОН-2). Для этого из Москвы переезжает группа электронщиков-ленинградцев во главе с будущим академиком Н.Девятковым и В.Егиазаровым, уже начавшим эту работу в 1942 году в Москве на основе комплекта приборов полученной по ленд-лизу английской РЛС ПВО. Егиазаров был назначен директором опытного завода, а Девятков с 1948 станет зам. гл. инженера по научной части (научным руководителем) НИИ.

6 июля 1943 г. приказом НКЭП в соответствии с пост. ГКО № 3686сс от 4.07.1943 г. на базе завода № 747 создан НИИ-160 (НИИ-160 НКЭП, п/я 17, Электровакуумный институт, НИИЭТ, НИИ «Исток» МЭП, ГНПП «Исток», А-7139, ГП «НПО «Исток», ФГУП «НПП «Исток» /г. Фрязино Московской обл. а/я 7/ /141120 (141190)  г. Фрязино Московской обл. ул. Вокзальная, 2А тел. 465-86-86/), а завод № 747 стал его опытным заводом в ведении ГУ PJI промышленности НКЭП (возможно, далее это- завод «Рений»). 6.08.1944 г. вышло постановление ГКО № 6328 об обеспечении строительства завода.

Электровакуумный институт (НИИ-160) в ведении ГУ РЛ промышленности НКЭП был создан для разработки и производства электронных приборов и устройств для связной и РЛ техники, а завод № 747 стал его опытным заводом. 23.09.1943 г. вышло постановление ГКО № 4189 о производстве в НИИ-160 и на заводе № 747 НКЭП специальных электронных приборов. 6.08.1944 г. вышло постановление ГКО № 6328 об обеспечении строительства института.

В 1949 г. создан первый в стране действующий макет транзистора (А.В. Красилов, С. Г. Мадоян), в 1950-52 г. - образцы промышленных точечных транзисторов (А.В. Красилов, Ф.А. Щиголь).

До 1966 г. имел наименование «предприятие- п/я 17». В 1973 г. назывался НИИ «Исток», в 1989 г.- ГНПП «Исток», имело наименование «п/я А-7139». При НИИ действовало ОКБ.

В 1965 г. на базе отдела электронно-лучевых приборов создан самостоятельный НИИ электронных приборов.

Выполнены НИР: по электронно-лучевым усилителям слабых сигналов СВЧ (В.А. Афанасьев); по изысканию методов снижения коэффициента шума усилителей СВЧ (В.А. Афанасьев); НИЭР «Союз-Синтез» (совместно с НИИАС) по РЛС для Су-27 и головке самонаведения для УР.

В 1993 г. создан филиал, а в 1995 г. - дочернее предприятие «Исток-Система». В него вошли подразделения микропроцессорной техники, программирования, спецэлектроники, медицинской электроники.

Ведущее предприятие страны по по разработке и производству электронных приборов СВЧ. Создана школа отечественного СВЧ-приборостроения (С.А. Зусмановский). Предприятию принадлежит мировой приоритет в создании ламп обратной волны миллиметрового и субмиллиметрового диапазона, лавинно-пролетных диодов, многолучевых клистронов и ламп бегущей волны, приборов на циклотронной волне. Создана единственная в мире серия (13 приборов) широкодиапазонных электрически перестраиваемых генераторов типа ЛОВ (А.А. Негирев). Создан новый класс источников электронной эмиссии - металлосплавных катодов. Разработан комплекс унифицированных микроволновых технологий.

Крупнейший в стране производитель активных РЛ ГСН для УРВВ.

В соответствии с пост, правительства от 21.02.2002 г. «О государственном оборонном заказе на 2002 г.» начата реконструкция и техническое перевооружение предприятия.

В 2002 г.- ГП «НПО «Исток». По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. ФГУП «НПП «Исток» вошло в число стратегических оборонных предприятий. В 2007 г. планировалось вхождение предприятия в холдинг «Электронные системы» ОПК «Оборонпром».

К 2005 г. создано более 600 типов электровакуумных и около 500 типов твердотельных СВЧ приборов для 200 различных систем вооружения, в т.ч . для С-25, С-23, С-23МЛ, С-75, С-125, С-200, С-225, С-300, С-400, А-35, «Тор», «Заслон», «Шмель», «Равенство», «Кинжал», «Кортик», «Фрегат», «Фара-1», «Кредо», «Зоопарк», РВВ- АЕ, «Горизонт», «Экран-М», «Форум», «Кристалл-БТ», «Метеор-ЗМ», Э-801СВ.

Производство (2002 г.): маршрутный компьютер; лампы бегущей волны для спутников связи; электронно- оптическое оборудование; радиоизмерительные приборы; медоборудование. Разработка и производство (2005 г.): медицинская электронная аппаратура; газовые лазеры, лазерные установки прецизионной обработки материалов; цифровые радиорелейные комплексы беспроводной связи; РЛ датчики уровня и скорости, РЛ маяки-ответчики; многоканальные регистраторы телефонной и видеоинформации.101

Начальник (07.1943 г.-)- С.А. Векшинский, (1943 г.)- И.И. Каминский, (1945-47 г.)- А.А. Захаров. Директор (1953-61 г.)- М.М. Федоров, А.В. Потапов, (1966-89 г.)- С.И. Ребров. Гендиректор (1989-2007 г.-)- А.Н. Королев.

1-й зам. гендиректора- Е.Н. Покровский. Зам. директора по научной работе (1943 г.-)- С.А. Зусмановский, по научной части- академик Н.Д. Девятков. Зам. гендиректора: по науке (-2002-07 г.-)- С.А. Зайцев;69 по производству- Е.Н. Покровский.

Ген. конструктор (1980-е-2000-е)- С.И. Ребров.

Зам. гл. инженера- Н.Д. Девятков.

Директор производства (2007 г.)- Е.Н. Покровский. Начальник научно-производственного комплекса (НПК)- Э.А. Гельвич, С.А. Зайцев, С.П. Кантюк, А.Н. Королев, (2000-е)- Ю.А. Будзинский, (2000-е)- П.М. Мелешкевич, (2000-е)- А .В. Потапов.

Гл. инженер завода- Е.Н. Покровский. Гл. технолог НПК (2007 г.)- Е.А. Котюргин.

Гл. конструкторы: Э.А. Гельвич (магнетроны для СУ БР, ИСЗ), Е.В. Жарый, С.А. Зайцев, С.П. Кантюк (электростатические усилители, потенциалотроны), В. Г. Кармазин (умножительный клистрон, ЭВП СВЧ), А.Н. Королев (первый отечественный ВК с программируемой цифровой обработкой РЛ сигнала), Ю.П. Мякиньков (ЛБВ средней мощности для КА), А.А. Негирев (генераторы типа ЛОВ).

Зам. гл. конструкторов: Е.В. Жарый.

Начальники отделений: С.А. Зайцев, С.П. Кантюк, А.В. Потапов.

Начальники секторов: Э.А. Гельвич, (2007 г.)- Е.В. Жарый, А.Н. Королев, А.А. Негирев.

Начальники отделов: В.А. Афанасьев, Э.А. Гельвич, М.Б. Голант, (2000-е)- Б.Ч. Дюбуа, С.А. Зайцев, (-1978 г.)- В. Г. Кармазин, Е.А. Котюргин, Ю.П. Мякиньков, В.И. Новоселец, А.С. Победоносцев, Е.Н. Покровский, А.В. Потапов, С.И. Ребров. Начальник ОКБ (-1959 г.)- К.П. Шахов.

Начальники лабораторий: (1951 г.-)- В.А. Афанасьев, Ю.А. Будзинский, Э.А. Гельвич, М.Б. Голант, (-1970 г.)- А.А. Гугнин, Н.Д. Девятков, Б.Ч. Дюбуа, Е.В. Жарый, С.А. Зайцев, С.А. Зусмановский, С.П. Кантюк, В. Г. Кармазин, (1975 г.-)- А.Н. Королев, (-1983 г.)- С.В. Королев, Е.А. Котюргин, П.М. Мелешкевич, Ю.П. Мякиньков, А.А. Негирев, (1942-45 г.)- С.М. Никифоров, В.И. Новоселец, Л.А. Парышкуро, (1957-71 г.)- Д.М. Петров, А.С. Победоносцев, (1974 г.-)- А.В. Потапов, (1952 г.-)- С.И. Ребров, (-1965 г.)- В.А. Смирнов, (1945 г.-)- К.П. Шахов.

Начальники цехов: Е.Н. Покровский.

Научные руководители НИР: В.А. Афанасьев, Н.Д. Девятков, С.П. Кантюк, А.А. Негирев.

Начальники участков: Е.Н. Покровский.

Создано: электронные лампы: 6Ж1П, 6Ж2П. 6НЗП, СГ1П, 6П1П, 6А4П; генераторы шума ГШ-2, ГШ-3, ГШ-5; ЛБВ: УВ-5, УВ-13, УВ-35; клистроны К-41, К-42, К-83; генератор оптический квантовый ОКГ11; ЭЛТ: передающая ЛИ416, приемная 23ЛК9Б, запоминающие; атомно-лучевые трубки для ГЛОНАСС; тиратроны, кенотроны, импульсные магнетроны, ЛОВ; приборы СВЧ: «Аэробус», «Арарат», «Антрацит», «Атлас», «Шкала», «Шифон».130

Завод «Рений» /141190  г. Фрязино Московской обл. ул. Вокзальная, 2А/

Завод «Рений» создан в 1943 г. (возможно, это опытный завод НИИ-160). Затем вошел в состав ПО «Исток», ФГУП «НПП «Исток».

Производство: магнитофон «Электроника ТА-004».

НИИ электронных приборов, ФГУП «НИИ «Платан» с заводом», Г-4937, ОАО «НИИ электронных приборов» /141190  г. Фрязино Московской обл. Заводской пр., 2 тел. 526-90-17/

В 1965 г. на базе отдела электронно-лучевых приборов НИИ-160 создан самостоятельный НИИ электронных приборов. НИИ «Платан» имел наименование «п/я Г-4937».

В 2002 г. назывался ФГУП «НИИ «Платан» с заводом».

Головное предприятие России (2002 г.) по разработке и производству приборов отображения информации для ЛА (высокояркостные ЭЛТ, нашлемные системы, лазерные ЭЛТ, ЖКИ, видиконы, видеопроекторы).

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. ОАО «НИИ электронных приборов» вошло в перечень стратегических предприятий. В 2007 г. планировалось вхождение предприятия в холдинг «Электронные системы» ОПК «Оборонпром».

Директор (2002 г.)- А. Г. Михальченков.69

Создано: ЖК дисплей ИЖЦ5-4/8 «Лещ» для дозиметров.

НПО «Платан», А-7017 /г. Фрязино Московской обл./

Имело наименование «п/я А-7017». В составе НПО - завод «п/я В-8419» ( г. Фрязино) (11982).

Армия:

6 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

В течение 6 июля наши войска на Орловско-Курском и Белгородском направлениях продолжали вести упорные бои с крупными силами танков и пехоты противника. Наступление противника поддерживалось большим количеством авиации.

На Орловско-Курском направлении все атаки противника отбиты с большими для него потерями.

На Белгородском направлении противнику, ценой больших потерь, удалось незначительно продвинуться на отдельных участках.

По неполным данным, нашими войсками на Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день боёв подбито и уничтожено 433 немецких танка. В воздушныхбоях и зенитной артиллерией сбито 111 самолётов противника. Взято в плен 22 немецких лётчика.

На Орловско-Курском направлении бойцы Н-ского соединения второй день отбивают непрерывные атаки танков и пехоты противника и прочно удерживают свои позиции. На участке фронта, занимаемом этим соединением, немцы после артиллерийской подготовки ввели в бой до 400 танков. В ходе сражения наши артиллеристы, пехотинцы и бронебойщики подбили и уничтожили 110 вражеских танков и истребили до 3.000 немецких солдат и офицеров. На других участках Орловско-Курского направления все попытки немцев прорваться за передний край советской обороны также потерпели неудачу.

Советские бойцы и командиры проявляют стойкость и мужество в борьбе с врагом. Лейтенант Маклин из противотанкового ружья сжёг 4 немецких танка. Бронебойщик сержант Лозовой уничтожил 2 танка, красноармеец Гусев противотанковой гранатой взорвал тяжёлый танк противника.

На Белгородском направлении немцы с утра возобновили атаки советских позиций. Наши войска встретили противника мощным огнём из всех видов оружия и отбросили на исходные позиции. Во второй половине дня противник, подтянув крупные силы танков, вновь перешёл в наступление. В этом бою немцы потеряли более ста танков. В одном месте гитлеровцам ценой тяжёлых потерь удалось занять два населённых пункта. Дальнейшее продвижение противника, несмотря на все его атаки, приостановлено. На всех участках фронта к исходу дня продолжаются ожесточённые бои, в ходе которых танковые части и пехота противника несут крупные потери.

На Западном фронте активно действовали разведывательные группы обеих сторон.На одном участке наш разведывательный отряд преодолел проволочные заграждения и ворвался в расположение вражеской обороны. В завязавшейся рукопашной схватке разведчики уничтожили группу гитлеровцев и захватили пленных. На другом участке пехота противника пыталась атаковать наши позиции. Вражеский отряд был встречен пулемётным и залповым ружейным огнём и в беспорядке отступил.

На Калининском фронте немцы продолжали попытки вернуть высоту, захваченную нашими гвардейцами в конце июня месяца. Рано утром немецкая пехота, поддержанная танками, перешла в атаку. Огнём наших пехотных подразделений и гвардейцев-миномётчиков противник был рассеян на подступах к переднему краю. Днём немцы, после 30-минутной артиллерийской подготовки, повторили атаку. Часть вражеских солдат прорвалась на юго-западные скаты высоты. Контрударом советских подразделений гитлеровцы были отброшены. В этом бою наши бойцы истребили более роты гитлеровцев и уничтожили 5 немецких танков.

На Ленинградском фронте наши снайперы истребили 170 гитлеровцев. Огнём артиллерийских и миномётных подразделений разрушены 16 немецких дзотов, 10 землянок и 5 наблюдательных пунктов. На одном участке артиллеристы подразделения, где командиром капитан Бондарев, обстреляли немецкий железнодорожный эшелон и разбили несколько вагонов. На другом участке орудийный расчёт сержанта Алексашева открыл огонь по скоплению автотранспорта противника и уничтожил не менее 10 автомашин с грузами.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Могилёвской области, разгромил укреплённый немецкий опорный пункт. Партизаны преодолели две полосы проволочных заграждений, ворвались в опорный пункт и уничтожили 120 гитлеровцев. Партизаны другого отряда подорвали воинский эшелон противника. Разбиты паровоз и 23 платформы с автомашинами. Убито и ранено 60 гитлеровцев.

Захваченные в плен 5 июля южнее Орла немецкий лётчик унтер-офицер Гайнц Гейль и радист обер-ефрейтор Гергарт Шрамм сообщили: «Мы прибыли на советско-германский фронт 3 июля из Югославии. 5 июля в 2 часа 15 минут наша эскадра получила приказ бомбить укрепления русских. Мы ещё не успели сброситьбомбы, как наш бомбардировщик «Юнкерс-87» был подожжён советским истребителем. Признаться, мы ожидали сильного противодействия со стороны советской авиации и зенитной артиллерии. Однако жестокий отпор русских лётчиков превзошёл все ожидания и ошеломил нас» (14944).

6 июля в 1943 году в ходе операции "Цитадель" немцы на южном фасе Курской Дуги продолжали развивать наступление на участках 6-й и 7-й гвардейских армий, почти на всем протяжении прорвав первую линию обороны (кроме участков 375-й стрелковой дивизии и 81-ой гвардейской стрелковой дивизии) и в двух местах прорвав вторую линию обороны (на 16-км участке 51-й гвардейской стрелковой дивизии и 5-го гвардейского танкового корпуса силами механизированных дивизий СС "Лейбштандарт" и "Райх" на глубину до 4-5 км и на 3-км участке 73-й гвардейской стрелковой дивизии силами 7-й танковой дивизии на глубину 1 км за позиции второй линии обороны). Утром немцы силами шести танковых и двух пехотных дивизий перешли в наступление на участке от Бубны до Ерик (порядка 50 км по фронту) против трех танковых корпусов, одного мехкорпуса и шести стрелковых дивизий. К исходу дня немцы достигли рубежа Ново-Ивановка - Сетное - Подимовка - Завидовка - Луханино - Дуброва - Покровка - Лучки - Смородино - Вислое - Шопино. Продвижение на этом участке составило от 2 до 11 км. В течение дня немцы продолжали бои за расширение плацдарма на восточном берегу реки Сев. Донец на участке Белгород - Безлюдовка (порядка 30 км) силами трех танковых дивизий, батальона тяжелых танков и трех пехотных дивизий против пяти стрелковых дивизий (в которых было более 200 танков и САУ). На этом участке немцам удалось расширить плацдарм по фронту до 18 км и в глубину до 8 км (14944).

К исходу 6 июля 1943 летчики-штурмовики 3-го и 9-го смешанных авиакорпусов 17-й ВА доложили об уничтожении или повреждении ПТАБами до 90 единиц бронетехники противника на поле боя и в районе переправ через р. Сев. Донец (6467).

6 июля 1943 вечером четыре Ил-2 из 290-й шад атаковали аэродром Толоконное, на котором их экипажи насчитали 40–50 припаркованных «Мессершмиттов». Пять из них летчики посчитали уничтоженными и еще десять поврежденными. В этот же день бомбардировке и обстрелу с воздуха подверглись полевые аэродромы Болдыревка, Дудовка и Головино (23199).

6 июля 1943, учитывая отличные результаты действия ПТАБ, советское командование приеяло решение применить эти бомбы массированно одновременно на Центральом и Воронежском фронтах. В этот день штурмовики 2-й ВА сбросили по танкам -ротивника 11703 ПТАБ, а 16-й ВА - 1784 таких бомб. На следующий день масштабы боевого применения ПТАБ возросли: их расход во 2-й воздушной армии составил 14272 штуки и 7585 в 16-й ВА. Причем "лавными противотанкистами оказались 291-я шад 2-й ВА и 299-я шад 16-й ВА. На полки этих дивизий пришлась львиная доля расхода ПТАБ (12739).

6 июля 1943 истребительные соединения 16ВА провели 92 групповых воздушных боя и сбили 113 самолетов (518,233).

6 июля 1943 И.Н.Кожедуб сбил свой первый самолет - Ю-87 (2015), а А.К.Горовец - 9 Ю-87 (2668).

6 июля 1943 был тот самый бой, в котором А.К.Горовец якобы сбил 9 самолетов (3017,28).

6 июля 1943 г. гвардии старший лейтенант А.К.Горовец, в одиночку напав на охраняемый строй немецких пикирующих бомбардировщиков Ju-87, сбил 9 шт. Анкеты на них он не заполнял, когда у него кончились боеприпасы, его расстреляла шестерка, прикрывавших бомбардировщики, "Мессершмитов". А 9 упавших "Юнкерсов" подтвердили наземные войска (3573).

6 июля 1943 г. в одном воздушном бою на Курской дуге А.К.Горовец на Ла-5 уничтожил 9 Ju-87, И.Н.Кожедуб сбил свой первый самолет - Ju-87 (6395).

6 июля 1943 Летчик 88-го ГИАП А.К. Горовец, возвращаясь на Ла-5 М-82А из боевого вылета, увидел группу и и 87. В напряженной схватке он сбил 9 «лапотников», но затем погиб сам. Споры вокруг этого легендарного боя не утихают до сих пор, и пока не опубликованы документальные данные, позволяющие однозначно подтвердить или опровергнуть достижение Горовца. Однако стоит заметить, что он был опытным бойцом, летал с начала 1930-х гг., служил летчиком-испытателем. К июлю 1943 г. он уже сбил 2 самолета лично и 6 в группе. И еще — высокие летные данные, мощное вооружение и солидный боезапас Ла-5 вполне позволяли сделать это (11123).

6 июля 1943 года, на второй день Курской битвы, А. Маресьев в составе шестерки JIa-5 (видимо, Ла-5ФН), ведомой капитаном А. Числовым, совершил первый боевой вылет на протезах. И это на самолете, отличавшемся тяжелым управлением рулем поворота. В тот день группа истребителей дважды вступала в бой, и во втором из них Маресьев сбил один Ju 87. В боях на Курской дуге и в Прибалтике Маресьев сбил, до перехода в 1944 году в Управление военно- учебных заведений, семь самолетов противника. За участие в боях на Курской дуге 24 августа 1943 года Маресьеву присвоили звание Героя Советского Союза. Чуть позже вы узнаете, что именно в этом полку проходил войсковые испытания Ла-7 (12032).

6 июля 1943 одновременно наносило удар 450 штурмовиков (340,144).

Потери немцев были 217, а наших - 171 (340,146).

По другим данным, это была 16ВА - 6 сак, 2 и 299 шад и действовали по танкам и мотопехоте в районах Подолянь, Соборовка. В этот день 16 ВА наносила еще 2 массированных удара. 2 и 17ВА действовали на Белгородско-курском направлении (340,144).

6 июля 1943 при авиационной подготовке контрудара ЦФ наряду с соединениями 16ВА, которые выполнили 290 самолетов-вылетов, участвовала АДД, совершившая 293 вылета (518,231).

6 июля 1943 в 1-ю гвардейской Сталинградской иад и 273-ю иад 6-го иак (16 ВА, Центральный фронт), где проходили войсковые испытания Як-9Т - еще три потери. При возвращении с сопровождения бомбардировщиков потерпел катастрофу на своей территории Як-9Т № 0122 347 иап. Встреч с противником в тот день и обстрела зенитной артиллерией не было и причину трагедии так и не установили. В тот же день гвардии младший лейтенант Полянский из 55 гхиап, израсходовав боеприпасы, прикрывая наземные войска, совершил лобовой таран. Это был пятый боевой вылет самолета № 0167. Третьим был истребитель № 0168 из 54 гкиап. В ходе перехвата бомбардировщика Ju-88, Як-9Т (четвертый боевой вылет) был подбит воздушным стрелком противника. Самолет сгорел, а летчик благополучно покинул его с парашютом и приземлился на своей территории (12046).

6 июля 1943 года гвардии лейтенант Зеленин, воспользовавшись тем, что стрелки были заняты боем с другими истребителями, зашел в хвост самолету Ю-87 и с дистанции 300-400 метров под ракурсом 0/4 с трех снарядов сбил его... В тот же день <...> Зеленин в группе наших истребителей на одной высоте при встречных курсах и ракурсе 0/4 атаковал ведущего шести самолетов Ме-110 и сбил его...". Третьим самолетом, сбитым Зелениным в тот день, стал разведчик Ju-88, упавший в районе Хлебтово.

Имели место отдельные случаи, когда огонь по группе самолетов противника из 37-мм пушки открывался с дистанции 1500-800 м, но попадания в самолеты не наблюдалось. Иногда открытие огня на таких дистанциях вносило панику в боевой порядок противника (12046).

July 6th. 1943: In the East, the battle of Kursk continues with unabated ferocity. While the northern pincer of 9.Armee (Model) is struggling to make any significant progress, the southern pincer of 4.Panzerarmee (Hoth) advances some 12 miles, with both sides incurring heavy casualties (3819).

6 июля 1943 в ходе Курской битвы 9А (Модель) старалась добиться хотя бы какого-то успеха, а 4ТА (Гот) продвинулась на 12 миль (3819).

6 июля 1943 в 23.00 был получен приказ, требовавший сосредоточения 5ГА на правом берегу реки Оскол. В 23.15 передовой отряд армии уже начал движение, а спустя 45 минут тронулись с места и главные силы. Необходимо отметить безукоризненную организацию марша. По маршрутам движения колонн было запрещено встречное движение. Армия двигалась круглосуточно, с короткими остановками для заправки машин. Марш надежно прикрывался зенитной артиллерией и авиацией, и благодаря этому остался не замеченным вражеской разведкой. За трое суток армия переместилась на 330- 380 км. При этом почти не было случаев выхода боевых машин из строя по техническим причинам, что свидетельствует как о возросшей надежности танков, так и о грамотном техническом обслуживании техники (3862).

6 июля 1943 командующий 16ВА Руденко писал: "Скопление танков было накрыто бомбами, сразу же загорелось более десятка машин... Над полем боя... было более 500 самолетов. Это зрелище и мощная бомбардировка боевых порядков противника воодушевили наших бойцов. Из окопов полетели вверх пилотки, а некоторые солдаты даже вылезли на бруствер с криками ура..." На КП позвонил командующий фронтом. Он был очень доволен действиями авиации и просил как можно быстрее организовать еще такой удар." (518,227).

6 июля 1943 командование внесло коррективы в организации боевых действий и. Командиры и соединений выехали на передовые пункты управления и оттуда непосредственно управляли подчиненными частями. Зоны патрулирования и были вынесены на территорию противника. И наводили с помощью радио и в первую очередь на б. Немцы резко сократили активность. Если на 5 июля на ЦФ и ВФ было 4298 пролетов, то 6 - 2100 (340,146).

6 июля 1943 года 48-й гв. ттп на Черчилях, вступил в бой, за день потеряв 8 танков (один из них был уничтожен немецкими штурмовиками), записав при этом на свой счет 23 танка и 13 самоходных установок противника. Действуя совместно с 21-й танковой бригадой, на следующий день полк отошел к Прохоровке. Во время отхода он потерял еще 7 танков, при этом на свой счет танкисты записали 5 танков и 7 самоходных установок. В течение следующих дней оставшиеся 6 «Черчиллей» были переданы в 21-ю танковую бригаду. Снова полк получил «Черчилли» 9 сентября 1943 года, с ними он участвовал в освобождении Киева (17691).

6 июля 1943 произошел упоминаемый в литературе случай повреждения немецкого торпедного катера “S-47 РС у Анапы. Этот случай трудно считать достоверным, поскольку именно в эти сутки применения ракет катерами ЧФ вообще не зафиксировано. Такое оружие в тот день использовали только штурмовики Ил-2 в бою с БДБ (классификация наших пилотов) у мыса Железный Рог. Возможно, летчики ошиблись при определении цели, но более вероятно, что “немца” подбил СКА №062, вступивший в бой с вражеским отрядом из четырех единиц у мыса Утриш (6002).

За рубежом:

6 июля 1943 у берегов Сирии взорвалось греческое судно Орион (7000 т), на которое 6 дней назад, 30 июня итальянский боевой пловец поставил мину Баулетти. Атаки 19 июля и 30 июля оказались неудачными, т.к. в первом случае одна мина не взорвалась, а во втором - ее обнаружили водолазы. Успех пришел 2 августа (3961, 59).

6 июля в 1943 году морское сражение в заливе Куда (Соломоновы острова) между американскими и японскими крейсерами и миноносцами (14944).

6 июля 1943 удар 39 американских самолетов уничтожает японский эсминец, выброшенный на берег у острова Коломбангара после битвы в Куласком заливе  (20376).

6 июля в 1943 году крейсер «Хелена» («Helena») получил попадания 3 торпедами, разломился на части и затонул. Погибли 168 человек (14944).

Авиапромышленность:

Только к началу июня 1943 г. в связи с сильной загрузкой ОКБ С.В. Ильюшина работами по совершенствованию серийных самолетов и другим опытным машинам чертежи Ил-1 с мотором АМ-42 были закончены (11474,486).

В начале июля 1943 заводом № 35 был подготовлен еще один экземпляр винта АВ-5л-18А с улучшенной аэродинамической балансировкой для Ил-2М и передан в Куйбышев на 18-й завод для производства летных испытаний. При полетах с этим винтом тряска уменьшилась, но окончательно ликвидировать тряску все же не удалось. Теперь тряска появлялась при несколько меньших оборотах - 2200 об/ мин. Мотористы считали, что при соответствующей доводке винта тряска прекратится. Однако в ходе совместных 100-часовых испытаний на заводе № 24 моторов АМ-42 и опытного флюгерного винта АВ-7л-18А (лопасти винта выполнялись по одному чертежу с АВ-5л-18А) в июле произошли аварии двух моторов (зав. № 4226 и 4229). В обоих случаях разрушились демпферные пружины муфты сцепления приводного центробежного нагнетателя с коленчатым валом. Ни один из этих моторов не наработал 25 режимных часов на стенде. На "разборе полетов" специалистам завода № 35 пришлось напомнить членам комиссии, что еще в июле 1941 г. первый образец винта серии АВ-5л прошел заводские 100-часовые испытания на опытном моторе М-90. Никакой тряски не наблюдалось. На Ил-2М срочно установили серийный винт АВ-5л-158 диаметром 3,6 м. Тряска исчезла. Стало ясно, что ссылки на недора-ботанность винтов справедливы лишь отчасти. Главный конструктор мотора А. А. Микулин запретил полеты с АМ-42 с винтами диаметром 4,0 м. Было решено определить частоты собственных колебаний воздушного винта и системы "коленчатый вал — редуктор" мотора.

Поскольку летные данные Ил-2М с винтом АВ-5л-158 снизились почти до уровня обычной "двойки", то о предъявлении новой машины на государственные испытания в установленные сроки не могло быть и речи. По этой причине наркомат авиапромышленности по согласованию с ГОКО своим приказом от 12 июля перенес на 15 сентября срок передачи Ил-2М на испытания. В этой связи 7 августа Ил-2М с винтом АВ-5л-158 перелетел в Москву на завод № 240, где предполагалось продолжить доводку машины и провести весь цикл официальных заводских испытаний.

Одновременно этим же приказом по НКАП завод № 18 обязывался построить эталон нового штурмовика для серийного производства. Самолет получил заводское обозначение С-42. В отличие от Ил-2М консоли крыла эталона отводились назад на 6°, а само крыло несколько смещалось назад. Усиливались стыковочные узлы крыла с центропланом накладками (от 6 до 7 нервюры), а также крепление нервюр (начиная с 5-й) к лонжеронам крыла. Само крыло несколько изменялось - хвостики нервюр в месте подвески элерона выполнялись укороченными. Зализ стыка центроплана с фюзеляжем ставился только на хвостике центроплана и на носке крыла.

Аэродинамика С-42 была несколько облагорожена за счет установки встык листов обшивки консолей и центроплана и применения клепки впотай, а также уборки хвостового колеса в полете.

Для повышения эксплуатационных возможностей самолета вместо съемных патронных и снарядных ящиков в крыле монтировались специальные встроенные отсеки.

Улучшение пилотажных качеств и снижение нагрузок на ручку управления обеспечивалось путем увеличения до 30% осевой компенсации элеронов и руля высоты. Кроме этого, устанавливалась новая проводка управления триммерами.

Предусматривалась также установка щитков на вираж (отклонение 17°) с кнопочным управлением. Это

мероприятие уменьшало радиус виража.

Боевая живучесть самолета повышалась путем постановки дополнительной тросовой проводки управления рулем высоты за пределами бронекорпуса (в хвостовой части фюзеляжа) (11427).

В начале июля 1943 заводом № 35 был подготовлен еще один экземпляр винта АВ-5л- 18А с улучшенной аэродинамической балансировкой и передан в Куйбышев на 18-й завод для производства летных испытаний. При полетах с этим винтом тряска уменьшилась, но окончательно ликвидировать тряску все же не удалось. Теперь тряска появлялась при несколько меньших оборотах - 2200 об/мин. Мотористы считали, что при соответствующей доводке винта тряска прекратится. Однако в ходе совместных 100-часовых испытаний на заводе № 24 моторов АМ-42 и опытного флюгерного винта АВ-7л-18А (лопасти винта выполнялись по одному чертежу с АВ-5л-18А) в июле произошли аварии двух моторов (зав. №4226 и 4229). В обоих случаях разрушились демпферные пружины муфты сцепления приводного центробежного нагнетателя с коленчатым валом. Ни один из этих моторов не наработал 25 режимных часов на стенде. На "разборе полетов" специалистам завода № 35 пришлось напомнить членам комиссии, что еще в июле 1941 г. первый образец винта серии АВ-5л прошел заводские 100-часовые испытания на опытном моторе М-90. Никакой тряски не наблюдалось. На Ил-2М срочно установили серийный винт АВ-5л-158 диаметром 3,6 м. Тряска исчезла. Стало ясно, что ссылки на недоработанность винтов справедливы лишь отчасти. Главный конструктор мотора Микулин запретил полеты с АМ-42 с винтами диаметром 4,0 м. Было решено определить частоты собственных колебаний воздушного винта и системы "коленчатый вал - редуктор" мотора.

Поскольку летные данные Ил-2М с винтом АВ-5л-158 снизились почти до уровня обычной "двойки", то о предъявлении новой машины на государственные испытания в установленные сроки не могло быть и речи. Было решено перегнать летом Ил-2М на завод № 240, где продолжить доводку машины и провести весь цикл заводских испытаний, а на заводе № 18 построить его эталон для серийного производства (заводское обозначение С-42) (12020).

К началу июля 1943 года завершили постройку опытного экземпляра ДДБШ. Весной 1943 года самолет ДДБШ был включен в проект плана строительства самолетов и модификаций самолетов на 1943 год со сроком передачи его на госиспытания 1.09.43 г. К этому времени правительство приняло решение о реэвакуации завода № 289 на прежнее место базирования в подмосковный город Калининград (Королев). Самолету ДДБШ, в переписке получившему обозначение Су-8, предстояло длительное «путешествие» по железной дороге. Желая предъявить самолет на испытания к установленному сроку, П.О.Сухой принял решение все работы на нем завершить в Молотове. На самолете предстояло установить прозрачную броню, стрелково-пушечное вооружение, а также устранить деформацию обшивки крыла, выполненной из некачественной фанеры. Приближался срок начала летных испытаний, однако статический экземпляр самолета Су-8 еще не был испытан из-за загруженности статической лаборатории ЦАГИ другими заданиями. Поэтому в начале августа опытный самолет Су-8 отправили в Москву водным путем (Кама - Волга - Москва-река). В октябре он прибыл в Тушино. Размещение завода № 289 в подмосковном поселке Тушино стало результатом организационных неувязок, возникших между Наркоматами Обороны и авиационной промышленности. На новом месте самолет был доукомплектован (за исключением стрелково-пушечного вооружения) и в ноябре перевезен на Тушинский аэродром для подготовки к летным испытаниям (ведущий инженер В.И.Фурдецкий). В это же время по приказу НКАП на заводе № 289 приступили к доработке самолета Су-6 под двигатель АМ-42. Под эти же двигатели, но уже в инициативном порядке доработали и проект самолета Су-8, однако проект ДДБШ 2АМ-42 остался нереализованным (11853).

К началу июля 1943, несмотря на трудности объективного и субъективного характера, все же удалось в целом достроить первый экземпляр ДДБШ 2М-71, который в переписке стал именоваться как Су-8.

На самолете не были установлены вооружение, прозрачная броня и ряд других систем. Опытный штурмовик имел усиленный по сравнению с проектом состав вооружения: в подфюзеляжной батарее — 4 пушки 11П калибра 37 мм ОКБ-16 (200 снарядов), в каждой консоли крыла — по 4 пулемета ШКАС (2400 патронов), на верхней турели УТК-1 — пулемет УБТ (200 патронов) и в люковой оборонительной установке ЛУ-100 — пулемет ШКАС (700 патронов). Бомбовое и ракетное вооружение осталось без изменений: 6 РО-132 и 400 кг бомб (в перегрузку 1600 кг).

К этому времени было принято решение о возвращении завода № 289 на прежнее место в подмосковный г. Калининград.

В сложившейся обстановке Сухой принимает решение все работы по самолету завершить в Мо- лотове и затем отправить его в Москву водным путем (по Каме, Волге и Москве-реке). Это позволяло при удачном стечении обстоятельств обеспечить заданные сроки предъявления самолета на государственные испытания.

После установки на самолет прозрачной брони, всего стрелково-пушечного вооружения и устранения дефекта обшивки крыла, которая была выполнена из некачественной фанеры, ДДБШ в начале августа 1943 г. был отправлен в Москву.

Однако из-за сильной загруженности статлабо- ратории ЦАГИ другими заданиями, статический экземпляр самолета ДДБШ все еще не был испытан на прочность. Как известно, в это время «вне очереди» проходили статиспытания серийные самолеты Ил-2, на которых в массовом количестве проявился такой дефект, как срыв в полете обшивки с крыла самолета.

К тому же ОКБ Сухого при переезде в Москву встретило серьезные затруднения организационного характера. Вместо старой площадки в Калининграде суховцы были размещены в подмосковном поселке Тушино (17500).

К началу июля 1943 года удалось в целом построить первый экземпляр самолета Су-8.

В своем выступлении на защите макета самолета П. О. Сухой по этому вопросу высказался так: «Мы пытались скомпоновать одномоторный штурмовик с большим пушечным вооружением. Но сочетать в одномоторной машине скорость с мощным вооружением не представляется возможным. Надо, кроме того, смотреть дальше. Надо иметь возможность поставить на самолет пушки большего калибра, чем теперешние. Это пушки 45-мм и даже 75-мм. На одномоторной машине провести такую замену пушек будет невозможно. Отсюда появился второй мотор. Мы говорим о машине завтрашнего дня».

В первой декаде июля 1943 заводом № 35 был подготовлен еще один экземпляр винта АВ-5л-18А с улучшенной аэродинамической балансировкой и передан в Куйбышев на 18-й завод для производства летных испытаний. При полетах с этим винтом тряска уменьшилась, но окончательно ликвидировать тряску все же не удалось. Теперь тряска появлялась при несколько меньших оборотах – 2200 об/мин. Мотористы считали, что при соответствующей доводке винта тряска прекратится. Однако в ходе совместных 100-часовых испытаний на заводе № 24 моторов АМ-42 и опытного флюгерного винта АВ-7л-18А (лопасти винта выполнялись по одному чертежу с АВ-5л-18А) в июле произошли аварии двух моторов (зав. № 4226 и № 4229). В обоих случаях разрушились демпферные пружины муфты сцепления приводного центробежного нагнетателя с коленчатым валом. Ни один из этих моторов не наработал 25 режимных часов на стенде. На «разборе полетов» специалистам завода № 35 пришлось напомнить членам комиссии, что еще в июле 1941 года первый образец винта серии АВ-5л прошел заводские 100-часовые испытания на опытном моторе М-90. Никакой тряски не наблюдалось. На Ил-2М срочно установили серийный винт АВ-5л-158 диаметром 3,6 м. Тряска исчезла. Стало ясно, что ссылки на недоработанность винтов справедливы лишь отчасти. Главный конструктор мотора А. А. Микулин запретил полеты с АМ-42 с винтами диаметром 4,0 м. Было решено определить частоты собственных колебаний воздушного винта и системы коленчатого вала мотора.

Поскольку летные данные Ил-2М со стандартным винтом АВ-5л-158 снизились почти до уровня обычной «двойки», то о предъявлении новой машины на государственные испытания в установленные сроки не могло быть и речи.

Для оценки обстановки и «выяснения всех вопросов, связанных с доводкой самолета», в Куйбышев на завод № 18 выехала группа ведущих конструкторов ОКБ-240 во главе с главным конструктором С. В. Ильюшиным. Одновременно Ильюшин ознакомился с фактическими результатами работы завода № 1 по новым самолетам с мотором АМ-42 (17490).

В начале июля 1943 года 34 Як-9Т поступили в 1-ю гвардейскую Сталинградскую иад и 273-ю иад 6-го иак (16 ВА, Центральный фронт) для войсковых испытаний. К началу испытаний в 53-м гвардейском Сталинградском иап (гсиап) (командир - майор Моторный) было 2 Як-9Т, в 54-м гвардейском Керченском иап (гкиап) - 8 Як-9Т (командир - подполковник Мельников) и 55-м гвардейском Харьковском иап (гхиап, командир - подполковник Шишкин) - 2 Як-9Т. Все они входили в 1-ю гвардейскую Сталинградскую иад. В 273-ю иад входили 157-й (командир - майор Волков) 163-й (командир - майор Пологов) и 347-й иап (командир - капитан Данкевич). В них числилось соответственно 6 и по 8 Як-9Т.

Участвовавшие в войсковых испытаниях 34 самолета, базировались на различных аэродромах, находившихся друг от друга на расстоянии до 100 км. В ходе испытаний самолеты нередко переходили из одного полка в другой. Например, 29 июля 1943 года командование 54 полка передало оставшиеся пять машин в 55 гхиап. Все полки никакой специальной подготовки по освоению материальной части самолета Як-9Т и его вооружения не проходили. В отдельных случаях, как, например, в 157-м иап боевые вылеты начались на следующий день после получения самолетов.

Як-9Т не были закреплены за летчиками. На некоторых машинах в один день летало по несколько пилотов, особенно в 53-м и 54-м гвардейских иап, с различным уровнем подготовки. В итоге на 34 самолетах выполняли боевые задания 80 летчиков, что не могло не сказаться на эффективности использования истребителей.

Все Як-9Т были получены с примитивными механическими прицелами (кольцо и мушка), но к концу испытаний инженерно- технический состав и бригада омского завода заменили их коллиматорными ПБП-1а.

Снаряжение патронной ленты производилось по-разному. В некоторых полках половина боекомплекта снаряжалась патронами с бронебойными (без наконечника) и осколочными снарядами. После запрета снаряжать орудия бронебойными патронами со снарядами без наконечников использовали только патроны с осколочными снарядами. Других боеприпасов на складах 16-й ВА не было.

За месяц до 6 августа летчики выполнили в общей сложности 150 самолето-вылетов на Як-9Т и 78 раз вступали в воздушные бои с противником. Несмотря на то, что бои проходили в смешанных боевых порядках с участием истребителей других типов, на долю Як-9Т пришлось 49 побед из 54-х сбитых истребителей FW-190, четыре - Ме-109, 31 пикирующий бомбардировщик Ju-87, 14 бомбардировщиков Ju-88 и семь - Не-111. Свои потери в боях составили 12 Як-9Т, а не боевые - три машины. При этом израсходовали 1503 патрона к 37-мм пушке, 8958 - к ШВАК и 16 820 - к пулемету УБС. В среднем за один сбитый самолет противника расходовалось 15 патронов к НС-37, 124 - к ШВАК и 123-к УБС.

Первые две потери в ходе войсковых испытаний Як-9Т понесли 5 июля. Летчики обоих самолетов (№ 0160 из 163 иап и № 0165 из 347 иап) прикрывали наземные войска. Для самолета № 0160 это был второй боевой вылет, а причины трагедии так и не установили. Что касается машины № 0165,

то летчик - майор Плотников, преследуя противника на пикировании, выводил самолет на малой высоте и, задев верхушки деревьев, упал на нейтральной полосе.

На следующий день - еще три потери. При возвращении с сопровождения бомбардировщиков потерпел катастрофу на своей территории Як-9Т № 0122 347 иап. Встреч с противником в тот день и обстрела зенитной артиллерией не было и причину трагедии так и не установили. В тот же день гвардии младший лейтенант Полянский из 55 гхиап, израсходовав боеприпасы, прикрывая наземные войска, совершил лобовой таран. Это был пятый боевой вылет самолета № 0167. Третьим был истребитель № 0168 из 54 гкиап. В ходе перехвата бомбардировщика Ju-88, Як-9Т (четвертый боевой вылет) был подбит воздушным стрелком противника. Самолет сгорел, а летчик благополучно покинул его с парашютом и приземлился на своей территории.

7 июля потеряли лишь одну машину. Прикрывая наземные войска, самолет № 0162 (54 гкиап) был атакован сзади с малой дистанции истребителем FW-190. Это был его четвертый боевой вылет.

Спустя три дня недосчитались еще двух машин. Самолет № 0112 (54 гкиап) не вернулся с задания в третьем боевом вылете. В тот же день в бою с FW-190 и Ме-110, во время прикрытия наземных войск, был сбит истребитель № 0150 из 55 гхиап, на счету этой машины было 13 боевых вылета.

22 июля летчик самолета № 0109 (третий боевой вылет, 53-й гсиап), возвращаясь с разведки противника, атаковал автоколонну.

При выходе из атаки пуля пробила водора- диатор, и при вынужденной посадке Як-9Т был разбит.

1 августа не вернулся из полета на разведку противника самолет № 0140 (157-й иап), выполнявший 22 боевой вылет . В тот день четыре "яка" атаковали 30 FW-190. В завязавшемся бою самолет потеряли из виду и судьба его до сих пор не установлена.

На следующий день не вернулся с задания летчик того же полка капитан Овчаров, летавший на Як-9Т № 0118 (18-й боевой вылет). Прикрывая наземные войска, капитан Овчаров в воздушном бою с FW-190, Ме-109 и Не-111 сбил два самолета врага: Ме-109 и Не-111, но попал под огонь FW-190. Уйдя после этого в облачность, истребитель Овча- рова вышел из облаков с отвесным пикированием и был потерян из виду.

2 июля Як-9 № 0143 из 347-го иап стал последней потерей в ходе войсковых испытаний. В бою с восьмеркой FW-190, прикрывавший наземные войска, самолет был потерян из виду и причину этой трагедии так и не установили.

Может, кому-то покажутся излишним столь подробные описания, но автор считает своим долгом еще раз отметить мужество, самоотверженность и преданность отечеству наших воздушных бойцов.

Як-9Т решали боевые задачи, как совместно с Як-1, Як-7Б и Як-9, так и самостоятельно. Например, в 54-м гкиап, из-за отсутствия исправных истребителей других типов, с 10 по 18 июля выполнили шесть боевых вылетов на прикрытие наземных войск в группах от двух до четырех самолетов, а с 20 по 24 июля - 12 боевых вылетов на разведку парами. Кроме этого, с 7 по 17 июля проведено пять групповых вылетов Як-9Т на прикрытие наземных войск, с 20 по 24 июля - восемь групповых вылетов (три Як-9Т и один Як-1) на разведку.

Ведущими всех смешанных групп были Як-1 или Як-9, а в 54-м гкиап - Як-9Т. В большинстве случаев Як-9Т был ведущим пары, а их ведомыми были Як-1 или Як-9. Отмечены случаи, когда ведущими пары были Як-1, а ведомыми Як-9Т, которые во время воздушного боя отставали от ведущего. В итоге нарушалось огневое взаимодействие пары. При полетах шести и более самолетов, группы делились на ударные и прикрывающие части. Управление боем проводилось с помощью радио.

Основными истребителеми, применявшимися противником на Центральном фронте, были FW-190, количество которых в группе доходило порой до 30. Воздушные бои с ними проходили на различных высотах, как на встречных, так и на преследующих курсах. В отчете о результатах войсковых испытаний Як-9Т чаще других упоминается молодой и очень инициативный летчик Зеленин. Например, 7 июня лейтенант Зеленин, выбивая с хвоста ведущего своей группы FW-190 с превышением 500 м, атаковал "немца" на дистанции 25 м и сбил его. Спустя месяц этот же летчик встретился с FW-190 на встречных курсах. "Немец" сделал полупереворот и стал заходить в хвост "яка". Видя это, Зеленин отвернул влево со снижением и скольжением, но пилот FW-190, сблизившись на дистанцию 50 м, начал стрелять. Огненные трассы прошли в 15 м от "яка". Зеленин разогнал "як" со снижением, и "немец" отстал. Затем наш летчик выполнил полупереворот, но оказавшись ниже "фок- ке-вульфа", энергично сделал горку, набрав 500 м высоты. Сблизившись на дистанцию около 400 м, летчик дал прицельную очередь из УБС, но FW-190, имея преимущество в скорости, ушел вверх.

2 августа лейтенант Яшин на лобовой атаке сбил FW-190. В тот день группа из четырех "фокке-вульфов", идя в лобовую атаку, открыла огонь на дистанции 800-600 м, Яшин же, выбрав момент, открыл огонь с вдвое меньшего расстояния. Когда "немцы" стали отворачивать, Яшин дал четыре очереди из 37-миллиметрового орудия по 4-5 снарядов, один из которых попал в FW-190.

Большинство истребителей противника были сбиты сзади: сверху и сбоку, на дистанциях 25-400 м очередями по 3-5 снарядов.

Истребители противника ходили парами или четверками эшелонированно на высотах от 500 до 5000 м. В ходе боя эти группы наращивались. Излюбленными у пилотов FW-190 были атаки сверху с солнечной стороны. Проведя одну - две атаки, они уходили вверх, откуда выискивали отставших или выходивших из боя наших истребителей.

Пилоты FW-190 чаще всего вели бои на вертикалях, что было не выгодно нашим летчикам, из-за меньшей скороподъемности противотанковых "яков". На виражах, особенно правом, Як-9Т легко заходил "немцу" в хвост, а на пикировании догонял его. Лобовые атаки со стрельбой из 37-мм пушки пилоты FW-190 не выдерживали, уклоняясь от боя. Выход "яка" из боя происходил путем разворота со скольжением. Отмечались случаи, когда преследуемые FW-190 при резком вводе в правый вираж срывались в штопор.

Очень эффективны были удары Як-9Т против бомбардировщиков противника. И опять в сводках упоминается имя Зеленина, к сожалению, в сухих строках отчета не отмечены его инициалы: "6 июля 1943 года гвардии лейтенант Зеленин, воспользовавшись тем, что стрелки были заняты боем с другими истребителями, зашел в хвост самолету Ю-87 и с дистанции 300-400 метров под ракурсом 0/4 с трех снарядов сбил его... В тот же день <...> Зеленин в группе наших истребителей на одной высоте при встречных курсах и ракурсе 0/4 атаковал ведущего шести самолетов Ме-110 и сбил его...".

Третьим самолетом, сбитым Зелениным в тот день, стал разведчик Ju-88, упавший в районе Хлебтово.

Имели место отдельные случаи, когда огонь по группе самолетов противника из 37-мм пушки открывался с дистанции 1500-800 м, но попадания в самолеты не наблюдалось. Иногда открытие огня на таких дистанциях вносило панику в боевой порядок противника.

В июле того же года войсковые испытания Як-9Т начались на Западном фронте в 18-м гвардейском истребительном авиаполку (1-й ВА). За месяц боев практически полностью подтвердились выводы, сделанные летчиками, воевавшими на Центральном фронте. Итогом появления на фронтах Як-9Т - самого массового истребителя с 37-мм пушкой стала изменившаяся тактика немецких летчиков. Например, пилоты истребителей FW-190, которых спереди защищал звездообразный двигатель, стали избегать лобовых атак (12046).

К началу июля 1943 на заводе № 115 были облетаны и доводились 6 Як-9 с М-107А. Еще на 4 «девятках» велись работы по установке М-107А.

Параллельно на основе планера «танкового» Як-9т с кабиной летчика, смещенной ближе к хвосту, началась постройка улучшенного варианта самолета Як-9у, адаптированного под установку М-107А.

В начале июля 1943

ОТЧЕТ О КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ № 351 ЗА ИЮНЬ 1943 Г.

Краткая характеристика серийного самолета Ла-5 тип 37 с М-82Ф.

Ла-5 М-82	Январь	февраль	март	апрель	Май	ИЮЛЬ	август  Ла-5  М-82Ф

Полетный вес, кг	3240	3224	3208	3235	3220	3200	3230

V max у зем- ли, км/час	563	550	555	557	548	560	550

Скорость на 1-й границе высотности: 4000 м 5000 м	603  556	561  579	578  546	583  572

Время подъема

на высоту	5,2	-	5,4	5,0	5,3	5,5	6

5000 м, мин

вооружение	УБ 200

патронов,	СШ-20	2	2 СП-	2

1 ШВАК		ШВА	20	СП-

70 патро-		К		20

нов

Самолет Ла-	Скорость	Ско-	Ско-	Время

5ФН	у земли,	рость на	рость	набора

км/час	высоте	на	ВЫСОТЫ

5000 м.,	высоте	5000 м,

км/час	6000м.	МИН.

км/час

597	620	640	4,7

ЦАМО. Ф. 2066. On. 9. Д. 877. Л. 1.

Подлинник. Машинопись (20953).

По прогнозу очередной вариант доработанного мотора М-107А должен был поступить на совместные стендовые ресурсные испытания в августе месяце. Соответственно, выход на заводские испытания опытных Як-1 и Як-9у с М-107А ожидался не ранее октября — ноября 1943 г. (17500)

В начале июля 1943 года вышло постановление ГКО о разработке авиапушки калибра 45 мм. На тот момент для борьбы с бронетехникой с воздуха оптимальным считалось именно пушечное вооружение. Но в попытке «догнать» эволюцию бронезащиты простым наращиванием могущества авиапушки, явно не учитывались возможности потенциальных носителей этих пушек (19200).

Другие оборонные отрасли:

В начале июля 1942 стало совсем не до проектных танков: вместо Малышева на должность наркома танковой промышленности назначили И.М. Зальцмана, получившего задачу резко нарастить выпуск Т-34. Ради обеспечения выпуска Т-34 в Челябинске сильно «подвинули» КВ-1 и сменивший его на производстве КВ-1с, а КВ-13 на несколько месяцев исчез из программы разработки. Что же касается Т-34М, или Т-44, то он и вовсе исчез из плана опытных работ. На его месте появился другой танк, являвшийся прямым развитием Т-34М/Т-44, но носивший совсем другой индекс (18420).

В начале июля 1943 года были готовы два опытных ИСa, №1 - с пушкой С-31 и №2 с Д-5Т..

Уже в ходе эскизных проработок компоновки танка ИС с 85-мм пушкой выяснилось, что при диаметре башенного погона 1535 мм установить такое орудие без резкого ухудшения условий работы экипажа не представляется возможным. Поэтому погон решили расширить до 1800 мм за счет увеличения объема боевого отделения и, соответственно, длины танка на 420 мм..

Поскольку длина корпуса между вторым и третьим опорными катками существенно возросла в ходовую часть танка пришлось добавить шестой опорный каток (на каждый борт). Под увеличенный диаметр погона на заводе №200 отлили новую башню. Все эти изменения привели к росту массы танка до 44 тонн, снижению удельной мощности и ухудшению динамических характеристик..

Такова была плата за более мощное вооружение. Танк с 85-мм пушкой получил обозначение "объект 237". (3862).

Одновременно с работой над "объектом 237" на ЧКЗ изготовили и два эскизных проекта установки 85-мм пушки на танк KB-1с. Первый вариант - "объект 238" - представлял собой серийный KB-1с с пушкой С-31 в штатной башне, второй - " объект 239" - получил башню от "объекта 237" с пушкой Д- 5Т. (3862).

В начале июля 1943 были изготовлены четыре варианта опытных танков с 85-мм пушками: два танка ИС с увеличенными башнями и пушками С-31 (ИС №1) и Д-5Т (ИС №2), два КВ-1С (с пушкой С-31 в штатной башне и с пушкой Д-5Т в увеличенной башне). Заводские испытания всех четырех вариантов были проведены в течение июля 1943 г. Лучшие результаты оказались у танков с пушкой Д-5Т. Они получили наименование, соответственно, КВ-85 и ИС-85. Варианты танков с пушкой С-31 забраковали. 31 июля танки КВ-85 и ИС-85 направили на госиспытания в Кубинку. По результатам испытаний оба образца были рекомендованы комиссией к принятию на вооружение (11897).

Начало июля 1943 мытищенский завод № 40 встретил, имея задел из 22 танков. Фактически за июль собрали всего 3 новых танка, остальные доводились. В задел попало и 11 танков апреля-мая 1943 года, которые подверглись серьёзной доработке. Этот факт привёл к ошибке в оценке числа выпущенных заводом №40 Т-80. В июле произошли и первые отправки: 6 Т-80 ушло в Горьковское танковое училище, ещё 5 машин — в Сызранское танковое училище. Отправлять в боевые части самые первые Т-80 руководство РККА не решилось.

Массовое производство началось только в августе, когда было сдано 40 танков. Но уже после Курской битвы руководство ГАБТУ КА пришло к выводу, что далее производить Т-70 и Т-80 нет смысла. Согласно постановлению ГКО №3964сс от 21 августа 1943 года, с 1 сентября производство Т-80 на заводе №40 прекратилось. Завод приступил к выпуску СУ-15М (СУ-76М). Общий объём выпуска Т-80 в Мытищах составил 66 танков. С учётом 8 Т-80 на ГАЗ им. Молотова, из которых, правда, не все были приняты заказчиком, а также 2 опытных Т-80, получается, что было построено 76 Т-80. При этом завод №176 успел изготовить 334 комплекта корпусов и башен. Несмотря на все проблемы, машина получилась вполне удачная. Её создатели во главе с Н.А. Астровым вполне заслуженно стали обладателями Сталинской премии второй степени за 1943 год. Они явно не были виноваты, что время лёгких танков в их традиционном понимании подошло к концу (17712).

К началу июля 1943 г. в распоряжении 13-й армии Центрального фронта имелось 16 СУ-76 на трофейном шасси, причем в ходе оборонительных боев было потеряно восемь таких машин (три сгорели). Воронежский фронт также имел некоторое количество СУ-76И, но в отчете фронта на начало боев дано лишь суммарное количество всех САУ с 76-мм пушкой (33 штуки). В ходе наступления на Орел Центральный фронт был усилен двумя самоходно-артиллерийскими полками, один из которых также имел машины на трофейном шасси (16 СУ-76И и один танк Pz. Kpfw. III) (15225).

В начале июля 1943 года на УЗТМ приступили к работам по переделке системы С-18. При проектировании системы, получившей обозначение С-18-1, максимально учитывался опыт разработки орудий семейства Д-5. В результате орудийная установка оказалась частично унифицированной с Д-5С-85, в том числе по элементам рамки и неподвижной бронировки. Наиболее существенным внешним отличием систем стала подвижная бронировка. Из-за особенностей конструкции системы форма бронировки изменилась, также в ней появился лючок для обслуживания гидравлики откатной системы. Кроме того, высота линии огня немного увеличилась, достигнув 1635 мм.

Боевое отделение СУ-85-I было идентичным боевому отделению СУ-85-IV. Тем не менее, более рациональная конструкция системы С-18-1 благотворно повлияла на целый ряд характеристик. Для начала, боевая масса машины снизилась с 30 до 29,66 тонн. Благодаря более компактной орудийной установке общая длина машины уменьшилась с 8320 до 8130 мм. Кроме того, толщина неподвижной бронировки системы увеличилась с 30-45 до 52 мм, при этом её масса снизилась с 860 до 500 килограмм. Масса С-18-1 без бронировки составила 1160 килограмм. Для сравнения: масса С-18 составляла 1310, а Д-5С-85 — 1215 килограмм.

В ходе обсуждения проекта системы Д-5С-85 комиссия не нашла каких-то серьёзных недостатков. Благодаря меньшим габаритным размерам и массе появлялась возможность более рационально разместить орудие в СУ-85. Самоходная установка с системой разработки КБ завода №9 получила обозначение СУ-85-II. Она оказалась максимально унифицированной с СУ-85-I и СУ-85-IV. Экипаж машины также состоял из 5 человек. Боевая масса СУ-85-II составила 29,15 тонн, то есть она оказалась самой лёгкой.

Выполнить в срок требования постановления ГКО №3289 не удалось. Окончательная доработка проектов СУ-85 велась вплоть до 10-х чисел июля. Опытные образцы самоходных установок удалось построить к 20 июля, на Гороховецкий АНИОП машины прибыли к 25 июля, тогда же начались и их испытания. Сначала САУ прошли технический осмотр и были доукомплектованы для получения полной боевой массы (17704).

К началу июля 1943 года сложная ситуация сложилась на московской станции Черкизово, куда прибывали эшелоны с трофейными танками и самоходками для завода № 37. Станция оказалась буквально забитой платформами с бронетехникой, причём многие машины были в весьма плачевном состоянии. Ситуация усугублялась тем, что в Черкизово не было железнодорожных кранов большой грузоподъёмности, пригодных для разгрузки танков (12688).

В начале июля 1943-го на ЯГАЗ начали поступать вагоны с силовыми агрегатами GМС-4-71 и запчастями к ним. До этого как невоенный груз они задерживались во Владивостоке, И тут выяснилось, что силовой агрегат GМС (дизель 4-71, главный фрикцион "Лонг-32", 5-ступенчатая КП "Спайсер-5553") по своим энергетическим и массо-габаритным показателям как нельзя лучше подходил под установку на тягач Я-11. Быстро, в течение двух недель, сделали компоновку тягача с новым двигателем и выпустили основные рабочие чертежи по его установке, оборудованию вспомогательными системами и по неизбежным переделкам трансмиссии.

Силовой агрегат GМС удачно разместили со сдвигом от центра вправо на 100 мм и с наклоном назад на 4°. Впереди смонтировали новый большой радиатор пластинчатого типа с диффузором (подобный ставился на грузовики ЯГ-6), а водомаслорадиатор уже входил в состав двигателя, что было тогда большой редкостью. На щитке приборов появился отсутствовавший ранее аэротермометр. Питание двигателя теперь происходило из двух баков: основного (124 л) и резервного (176 л). Топливо подвергалось двойной фильтрации (и еще сверхтонкой - в насос-форсунках) - иначе двигатель GМС не мог работать. Вместе с ним поставлялись и два более эффективных пылеемких воздушных фильтра, обеспечивающих почти 100% очистку.

В задней части шасси установили одну главную передачу с двумя механизмами поворота и тормозами, теперь полностью унифицированную с Т-70М и СУ-76М, кроме передаточного числа. Его пришлось уменьшить до 1,000 - по сравнению с Я-11, частота вращения коленчатого вала двигателя СМС также уменьшилась на 40%, зато момент на выходе из КП возрос на 36%.

Однако из-за возросшей полной массы нового тягача (более, чем на тонну) клиренс его уменьшился на 53 мм. Заднее буксирное приспособление было поднято на 25 мм для приведения его в соответствие с новыми прицепными системами. Размеры деревянной с металлической окантовкой грузовой платформы пришлось уменьшить - площадь пола теперь составляла 3,37 м2, а объем кузова - 2,02 м3. Ящики для ЗИПа вынесли наружу за пределы платформы, что и заставило значительно уменьшить ее внутреннюю ширину. На количестве перевозимого груза и численности орудийного расчета это не отразилось - те же ящики с боекомплектом и 8 - 10 бойцов.

Ввиду значительно возросшей мощности двигателя (и удельной мощности - на 13%) максимальная скорость движения (на пятой передаче) без прицепа на дорогах с твердым покрытием увеличилась до 37 м/ч, но максимальное расчетное тяговое усилие уменьшилось на 12%. Так как на Я-11 тяговое усилие было излишним и не реализовывалось полностью по сцеплению с грунтом, то и на новой машине его оказалось достаточно для буксирования 8-тонных арт- систем (15646).

В начале июля 1943 вышло постановление ГКО N 3686сс "О мероприятиях по организации производства радиолокационной аппаратуры" (1566,253).

Армия:

К началу июля 1943 г. под впечатлением мнимых майско-июньских «успехов» командование ВВС Красной армии подготовило очередную, уже третью подряд масштабную операцию по атакам немецких аэродромов. Общий замысел ее состоял в том, чтобы накануне предполагаемого немецкого наступления в районе Курского выступа взять и ударить сразу по всем авиабазам люфтваффе, дабы «намного ослабить группировку врага». Для участия в ней командующие 2-й и 17-й воздушными армиями решили задействовать не менее сотни Ил-2 и в два раза больше истребителей сопровождения.

Сигналом к началу массированной атаки должны были стать «очевидные признаки подготовки противника к наступлению», а именно перебазирование немецких самолетов на прифронтовые аэродромы. И таковое после томительного ожидания началось вечером 4 июля. Советские наземные наблюдатели и разведчики ночью наперебой докладывали о массовом перелете разных типов самолетов, шуме двигателей и других признаках приготовлений. После этого советское командование решило, что час пробил. Так, командующий Воронежским фронтом генерал-полковник Н. Ф. Ватутин лично санкционировал удар 2-й воздушной армии по аэродромам. Воздушная операция должна была начаться с рассветом 5 июля.

Всю ночь на аэродромах кипела работа, механики готовили «горбатых» к вылету, подвешивали бомбы и «эрэсы». Командиры полков и эскадрилий изучали аэрофотоснимки авиабаз, взлетных площадок и основные ориентиры. Все цели были поделены между ударными группами. Так, 237-й шап должен был «накрыть» аэродромы Основа и Харьков-Рогань, 266-я, 291-я и 292-я шад наносили удар по аэродромам Харьков-Сокольники, Микояновка и Померки, а Илы из 17-й воздушной армии взяли на себя Барвенково и Краматорск. Для атаки каждой цели выделялись группы по восемнадцать штурмовиков (19522).

В начале июля 1943 четыре из пяти штаффелей Hs 129 под общим командованием капитана Мейера приняли участие в операции "Zitadelle". Все штаффели Hs 129, сосредоточенные против советских бронетанковых сил, вошли в созданную специальную руководящую структуру, известную как Fuhrer der Panzer Jager (командование истребителей танков), для руководства различными частями. Кроме 4 и 8/SchG 1, 4 и 8/SchG 2 и Pz.Jag JG 51 с Hs 129, другими частями в его составе были 1/ZG 1 с Bf 110, Pz.Jag.Staffel и Staffel 92 с Ju 88P-1 (3188).

В начале июля 1943-го с целью обеспечения эффективной авиационной поддержки войск в операции "Цитадель" было сформировано специальное "Боевое соединение Купфер", в состав которого вошли I./StG3, H./StG77 и группа истребителей-бомбардировщиков III./JG3. Кроме того, к боям под Курском привлекались StGl, III./StG3, StG2, I. и III./StG77 и Sch.Gl.

Противотанковые Ju87G-1 состояли на вооружении всего двух эскадрилий - 10.(Pz)/StG2 и 10.(Pz)7StGl.

По немецким данным, на начальной фазе сражения немецким противотанковым "хеншелям" и "юнкерсам" удалось достичь серьезных успехов (9084).

В начале июля 1943 г. летчиков французской эскадрильи известили о перевооружении на истребители Як-9. К 19 июля 1943 г. летчиками Нормандии было сбито 30 немецких самолетов. Потери эскадрильи составили 11 летчиков. К августу эскадрилью развернули в полнокровный авиаполк на новом типе самолета. Оставшиеся 14 машин Як-1 использовались в полку "Нормандия" до ноября для переучивания и тренировки вновь прибывших пилотов.

"Нормандия" из всех иностранных авиационных частей отличалась наибольшей активностью в боевых действиях. На Як-1 в ней выделялся Альбер Дюран, сбивший лично два и в группе один самолет противника. За ним следовал Марсель Лефевр (Marsel Lefevre), лично сбивший два самолета, и Ноэль Кастелен (Noel Castelain), сбивший лично один самолет и один в группе (12048).

К началу июля 1943 года в распоряжении 13-й армии Центрального фронта имелось 16 СУ-76 на трофейном шасси, причем в ходе оборонительных боев было потеряно восемь таких машин (три сгорели). Воронежский фронт также имел некоторое количество СУ-76И, но в отчете фронта на начало боев дано лишь суммарное количество всех САУ с 76-мм пушкой (33 штуки). Известно также, что в ходе наступления на Орел Центральный фронт был усилен двумя самоходно-артиллерийскими полками, один из которых также имел машины на трофейном шасси (16 СУ-76И и один танк PzKpfwIII) (9695).

К началу июля 1943 г. в распоряжении 13-й армии Центрального фронта имелось 16 СУ-76 на трофейном шасси, причем в ходе оборонительных боев было потеряно восемь таких машин (три сгорели). Воронежский фронт также имел некоторое количество СУ-76И, но в отчете фронта на начало боев дано лишь суммарное количество всех САУ с 76-мм пушкой (33 штуки). В ходе наступления на Орел Центральный фронт был усилен двумя самоходно-артиллерийскими полками, один из которых также имел машины на трофейном шасси (16 СУ-76И и один танк Pz. KpfwIII). 2 августа 1943 г. в 5-ю гвардейскую армию прибыл 1902-й самоходио-артиллерийский полк в составе пятнадцати СУ-76И. До 14 августа полк в бой не вводился, а занимался ремонтом САУ и ждал пополнения автотранспортом (первоначально количество автомобилей в полку составляло 10 % от штатной численности). В это же время на укомплектование полка поступило пять СУ-122. С 14 по 31 августа полк участвовал в пяти боях (в среднем на 2—3 боя больше, чем любой другой полк армии). За этот период самоходчики уничтожили 2 танка, 9 орудий, 12 пулеметов и до 250 вражеских солдат и офицеров. Согласно докладу командира полка от 1 сентября, «все машины, участвовавшие в ггоедыдущих боях, имеют повреждения. Отдельные машины восстанавливались по нескольку раз, вся матчасть СУ-76 (на базе Pz. ГП) изношена и находится в плохом состоянии. Полк был постоянно недоукомплектован, подготовка личного состава — удовлетворительная». В сентябре 1943 г. полк участвовал в 14 боях, в которые одновременно вводилось от двух до семи машин СУ-76И. Своим огнем самоходки оказывали существенную помощь пехоте при отражении атак противника (12687).

В начале июля 1943 года сформированный 1902-й самоходно-артиллерийский полк (сап) стал первой такой частью, укомплектованной СУ-76и. Полк получил 15 СУ-76И, которые распределили по трём батареям (пять машин в каждой). Боевой дебют машин на трофейной базе состоялся 14 августа 1943 года, к тому времени полк был усилен батареей из пяти СУ-122.

Действуя в составе 5-й гвардейской армии, 1902-й сап атаковал высоту 202,4 в районе Лозовая-Крысино. В ходе ночной контратаки немцы смогли выбить советские подразделения с высоты, но 1902-й САП выбил немцев оттуда повторной атакой. В бою отличился экипаж лейтенанта Н.П. Алексеева, который подбил один средний танк, уничтожил одну противотанковую пушку и до взвода немецкой пехоты. Ответным огнём была подбита одна СУ-76И.

Полк весьма успешно действовал в связке с 33-м гвардейским стрелковым корпусом и 57-м танковым полком. Несмотря на то, что матчасть вела себя довольно капризно, на фронте 1902-й сап находился вплоть до ноября 1943 года. Он принял самое активное участие в освобождении Кременчуга (18090).

Авиапромышленность:

7 июля 1943 года начальник 10 Гл. управления Тарасевич писал письмо N 1714 Шахурину.

Докладываю по вопросу возобновления на заводе N 1 выпуска самолетов Ил-2 в варианте корректировщика:

1. Выпуск корректировщиков Ил-2 может быть возобновлен только с августа из-за отсутствия задела, так как задел и обеспечение готовыми изделиями по этому типу самолета производились в пределах программы установленной ГОКО.

2. Учитывая, что заводу N 1 во 2-ом полугодии предстоит освоение и выпуск Ил-2 в варианте истребителя, возможно принять до конца года заказ на изготовление не более 125-ти самолетов Ил-2 в варианте корректировщика.

3. Кроме трудностей на заводе, связанных с наличием в производстве одновременно двух типов самолетов, выпуск больше чем 125 самолетов Ил-2 в варианте корректировщика трудно будет обеспечить приемниками УС-4 и радиополукомпасами РПК-10, которые являются остродефицитными изделиями (1778).

7 июля 1943 г., в ходе боев на Курской дуге огнем «Пантер» 39-го танкового полка был сбит Ил-2 (19854).

7 июля 1943 года Новиков писал письмо N 500087с Шахурину.

Самолет Як-1 М-105ПФ "Москито", имея полетный вес 2640 кг и обладая скоростями: у земли 545 км/час и на высоте 4400 метров - 632 км/час, показал хорошую маневренность, а во время воздушных боев в НИИ ВВС выявил высокие летно-тактические свойства.

Во время боев с немецкими самолетами ФВ-190 ДБ-801 и Ме-109 26 с трехточечным вооружением (облегченный) самолет Як-1 "Москито" имел преимущество в вертикальном и горизонтальном маневре, а также и по скоростям до высоты 5000 метров.

Считал бы целесообразным на заводе N 292 организовать выпуск самолетов Як-1 "Москито" (1779).

7 июля 1943 в ЛИИ НКАП закончились испытания Як-7 с М-105ПФ с автоматом переключения скоростей нагнетателя Э-67 ЦИАМ. Выполнили 58 полетов (1783).

7 июля 1943 маршал авиации Новиков писал Наркому авиационной промышленности Шахурину: «…Во время боев с немецкими самолетами ФВ-190 ДБ-801 (так в тексте) и Ме-109 с трехточечным вооружением (облегченный) самолет Як-1 «Москито» имел преимущество в вертикальном и горизонтальном маневре, а также и по скоростям до высоты 5 000 метров. Считал бы целесообразным на заводе № 292 организовать выпуск самолетов Як-1 “Москито”» (22751).

7 июля 1943 была подготовлена за № 8352 НКАП А.И.Ш.

СПРАВКА

по вопросу о ксилидинах, как ангидетонирующей присадке.

Ксилидины - предсгавляюг собой органические соединения, относящиеся к классу ароматических аминов. Являются производными ксилола; получаются замещениям в ядре последнего водорода на амино-группу. Имеют общую химическую формулу.

В ЦИАМ"е были исследованы и испытаны на моторах оргоксилидин, метаксилидин и параксилидин, отличающиеся между собой физико-химическими свойствами.

физико-химические свойства ксилидинов.

| Пп | Наименование продукта | Удельный вес при 15°С | Температура кипения | Температура застывания. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Метаксилидин | 0,972 | 221° С | Смесь ксилидинов застываег при минус 50С |
|  | 2: Параксилидин | 0,980 | 215°С |  |
|  | 3. Сртоксилидин | 0,991 | 223°С |  |

Технологический процесс получения ксилидинов состоит в обработке ксилольной фракции смесью серной и азотной кислот (процесс нитрования) при температурах порядка 0-+2°С. Пои этом получаются гак называемые нитросоединения (нигроксилолы), которые при помощи следующего процесса - восстановления, совершаемого с помощью соляной кислоты (или серной) и железных опилок, пеоеводягся в амино-соединения - аминоксилолы или ксилидины.

Производство ксилидинов, с целью получения иа них красителей ддя тканей, у нас в СССР было освоено в промышленном масштабе на Кинешемском заводе Главанилпрома системы Наркомхимпрома. В настоящее время ксилидины в СССР не производятся, ввиду отсутствия потребностей в них (1458,229).

7 июля 1943 г. нарком А.И.Шахурин обратился к зампред Совнаркома А.И.Микояну с просьбой дать указание о переброске эвакуируемых работников завода № 600 силами авиатранспорта Отдела Спецзаданий Генерального Штаба Красной Армии. По расчёту, самолёты ПС-84 должны были 50 рейсами вывезти около 1000 человек, в основном рабочих из числа местных жителей, а также т. наз. «упрощенцев» без загранпаспортов. Соответствующее распоряжение было сделано Совнаркомом 12 июля 1943 г. [ГАРФ Ф. 5446 оп. 44а д. 10347 лл. 1-6] По оценке руководства завода, эвакуация прошла «исключительно организованно, в установленные сроки и без каких-либо конфликтов и трений с местными властями» (19006).

Другие оборонные отрасли:

7 июля 1943 г. из ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ СЕКРЕТАРЯ НОВОСИБИРСКОГО ОБКОМА ВКП(б) ПО ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТИ А.Ф. ЖИГАЛЬСКОГО СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) Г.М. МАЛЕНКОВУ

Окончание строительства первой очереди крупнейшего в стране по выпуску радиоприемной аппаратуры завода № 590, эвакуированного в город Новосибирск, имеет весьма большое значение для оборудования танков и самолетов средствами связи. Вместо выпускаемых 5 000 штук радиоприемных устройств различного типа в настоящее время завод может увеличить выпуск продукции на 40 %, как только будут окончены строительством работы первой очереди и соответственно увеличены площади штамповочного, механического, отделочного и конденсаторного цехов, полностью использовав наличное оборудование. Весь оставшийся объем строительно-монтажных работ первой очереди определяется в сумме 9 миллионов рублей и в основном он мог быть закончен в 1943 году. Однако, начиная с первого квартала 1943 года, Наркомстрой, вместо принятия мер по быстрейшему окончанию строительно-монтажных работ первой очереди, резко сократил работы, считая работы по этому заводу третьей степени важности, сняв со стройплощадки значительную часть рабочих на строительство двух других объектов ... Наркомстрой, не считаясь с необходимостью быстрого окончания строительства завода № 590, вместо принятия необходимых мер для этого, самовольно определил себе незначительный объем работ поквартально и этим самым сильно затягивает окончание строительства завода. Так, например, Наркомстрой на 1943 год предусмотрел планом на I квартал 1 600 тысяч рублей, на II квартал - 1 500 тысяч рублей, на III квартал — 1 600 тысяч рублей. Фактическое выполнение значительно меньше плана, составляя за I полугодие 86 %.

Такие недопустимо медленные темпы окончания строитель но-монтажных работ и нежелание использовать сезонные возможности II и Ш кварталов неизбежно приведут к тому, что окончание строительно-монтажных работ первой очереди вместо 1943 года затянется на весь 1944 год. Отсутствие внимания строительству завода № 590 со стороны Нар-комстроя, Главного управления Сибсредазстроя и Особой строительно-монтажной части «Севкавтяжстроя» (начальник Обухов) привело к тому, что ОСМУ-5, ведущее работу на стройплощадке завода, получает снабжение стройматериалами, горючим и транспортом в последнюю очередь, вследствие чего даже имеющаяся в наличии рабочая сила не может быть использована ОСМУ-5 наиболее эффективно. Прошу Вас сделать необходимые указания для решительного изменения отношения Наркомстроя к ведению строительства завода № 590, принятия немедленных мер Наркомстроем по резкому увеличению объема строительных работ, улучшения снабжения строительства необходимыми строительными материалами и окончания всех строительных работ не позднее I квартала 1943 года.

Секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) по электропромышленности Жигальский

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 491. Л. 33. Подлинник.

Подпись-авто граф Жнгальского. Внизу под документом дата: «7 июля 1943 года» (12193).

7 июля 1943 г.:

Из записки И.В.Курчатова М.Г.Первухину

о результатах НИР

Сов. секретно

Направляю Вам вторую группу отчетов по проблеме урана. В нее входят следующие отчеты:

1. Проф[ессор] Зельдович и проф[ессор] Харитон1. «О возникновении взрывной реакции деления в металлическом уране при участии в реакции изотопов U238 и U235».

2. Проф[ессор] Харитон. «К вопросу о возможности возникновения взрыва в окиси урана».

3. Петржак и Орбели. Отчет по работе «Определение сечения деления изотопа урана-235 нейтронами с энергией 200 kv».

4. Проф[ессор] Померанчук. «Поглощение и рассеяние нейтронов ядрами (по Бете)».

5. Проф[ессор] Спицын. «Материалы к химии углерода».

6. Проф[ессор] Корнфельд и Самойлович. «Разделение изотопов ректификацией» с приложениями: проф[ессор] Ландау. «Давление паров изотопов»; проф[ессор] Померанчук. «О разделении изотопов при химических реакциях».

Материал первых четырех отчетов относится к котлу из обычного урана. Эта система была ранее признана непригодной для практического использования, так как считалось, что большая вероятность процессов неупругого рассеяния не допускает развития лавинного процесса.

Мне казалось, однако, что учет урана-235, деление которого не требует нейтронов высокой энергии, может привести к противоположным заключениям относительно этой системы.

Как видно из прилагаемых отчетов проф[ессоров] Ю.Б. Харитона и Я.Б. Зельдовича и проф[ессора] Ю.Б. Харитона, развитие лавинного процесса действительно возможно в массе чистого металлического урана (в 10-20 тонн) и невозможно в окиси урана *, если сечение захвата нейтронов промежуточных энергий урана-238 близко к 10-27 см2, а сечение деления урана-235 близко к 10-24 см2.

Сечение захвата нейтронов ураном-238 в этой области энергий никем не определялось. В прилагаемой работе проф[ессора] Померанчука, представляющей собой развитие теоретических исследований Бете, дана оценка сечения захвата, которое оказывается близким к 10-25 см2. Если бы эта оценка была правильной, то развитие лавины было бы невозможно в металлическом уране. Однако известно, что в вопросе о захвате нейтронов промежуточных энергий атомными ядрами теория не совпадает с опытными данными (возможная причина этого расхождения обсуждается в работе Померанчука), и поэтому необходимы опытные исследования по этому вопросу.

Лаборатория № 2 ведет сейчас работу по опытному определению сечения захвата нейтронов промежуточных энергий ураном-238, эта задача является очень сложной в экспериментальном отношении, и ответ может быть получен только к концу 1943 г.

Иначе обстоит дело с константой, характеризующей сечение деления урана-235 нейтронами промежуточных энергий. По данным английских экспериментаторов, сечение деления урана-235 нейтронами с энергией в 200-600 тысяч электронвольт равно 2-3·10-24см2. По экспериментальным же определениям К.А. Петржака и М.Л. Орбели из РИАНа (отчет прилагается), это сечение для нейтронов с энергией в 200 тысяч электронвольт равно 2·10-28 X 140 = ~ 3·10-26 см2, т.е. в 100 раз меньше, чем по определениям английских физиков.

Внимательное рассмотрение отчета Петржака и Орбели (произведенное мной совместно с н[аучным] с[отрудником] Лаб[оратории] №2 т. Флёровым) показало, что Петржак и Орбели допустили ошибку при пересчете своих данных, подставив в формулы не поверхностную плотность урана (что требовалось), а плотность урана по всей площади электродов ионизационной камеры. Из-за этого они получили величину сечения в 30 раз меньшую истинной! После введения поправки их данные оказываются уже близкими к тем, которые получены в Англии и которые допускают развитие лавинного процесса в чистом металлическом уране.

Из этих замечаний видно, что сейчас еще нельзя с полной достоверностью утверждать, что масса чистого металлического урана не пригодна для осуществления котла, как мы думали раньше и как, по-видимому, допускается сейчас в Англии и Америке. Окончательное суждение можно будет сделать только после определения сечения захвата нейтронов промежуточных энергий ураном-238 и более точного определения сечения деления этими нейтронами урана-235. Необходимо отметить, что осуществление этой системы, если бы оно оказалось возможным, потребует изготовления металлического урана большой чистоты – опасны примеси легких атомов даже в небольших количествах.

Проф[ессор] Харитон занят сейчас по поручению Лаборатории № 2 анализом этого вопроса и формулировкой технических требований на пригодный для наших целей металлический уран.

Работа проф[ессора] Спицына выполнена по поручению Лаборатории № 2 в связи с начатыми у нас работами по уран-графитовому котлу. В этой системе необходимо избежать поглощения медленных тепловых нейтронов как углеродом, так и содержащимися в нем примесями. Каждый атом характеризуется своим сечением поглощения тепловых нейтронов, причем эта величина сильно колеблется от одного химического элемента к другому. Мной был собран литературный материал по сечениям захвата тепловых нейтронов и в виде таблицы индексов сообщен проф[ессору] Спицыну.2 [...]

Для осуществления уран-графитового котла пригоден лишь такой углерод, для которого сумма (по всем примесям) произведений индекса на концентрацию не превосходит 0,003. Это очень жесткое условие. Из таблицы индексов видно, что примесь к углероду, например, бора в количестве 0,001%, уже недопустима! Индекс для бора равен 600 и, следовательно, произведение из индекса на концентрацию равно в этом случае 6·102 х 10-5 = 0,006, т.е. в два раза больше допустимого предела.

Из работы проф[ессора] Спицына видно, что единственной формой углерода, пригодной для котла, может быть искусственный графит. Лаборатория № 2 собирается сейчас произвести определения степени чистоты графитированных электродов, изготовляемых на заводах СССР.

Работа проф[ессора] Корнфельда и н[аучного] с[отрудника] Самойлович с приложениями [работ] проф[ессора] Ландау и проф[ессора] Померанчука посвящена методу ректификационных колонн.

Авторы приходят к выводу о технической возможности применения этого метода для разделения изотопов урана, но окончательное решение может быть дано только после производства опытных работ, которые намечены Лабораторией № 2 на второе полугодие 1943 года.

Применение метода ректификационных колонн осложняется в данный момент тем обстоятельством, что не известно ни одного соединения урана, которое бы при комнатной или более низких температурах находилось в жидком состоянии. Поэтому даже при самых благоприятных общих свойствах метода применение его к интересующей нас задаче возможно только в том случае, если химиками будут найдены новые подходящие соединения урана.

И. Курчатов

7.07.43

Экз[емпляр] единств[енный].

АП РФ. Ф.93, д.3(43), л.131–135об. Автограф.

*) Рассмотрение развития лавинного процесса в окиси урана было выполнено Лабораторией № 2 по Вашему поручению. [Примеч. авт.]

1 Здесь и далее выделено автором.

2 Далее опущена таблица (11323).

7 июля 1943

Справка на имя председателя КПК А.А.Андреева по записке уполномоченного КПК по Ярославской области Пономарева «О работе военных представителей на предприятиях г. Ярославля», подготовленная ответственным контролером КПК Н.Волковым 07.07.1943 (18627).

7 июля 1943 года в газетах появилось постановление Совнаркома Союза ССР № 734

«О присуждении Сталинской премии профессору Рамзину Леониду Константиновичу за создание конструкции прямоточного котла и о присвоении прямоточному котлу имени автора». Вот текст этого постановления:

«Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Присудить Сталинскую премию первой степени в размере 150000 рублей профессору Рамзину Леониду Константиновичу за создание конструкции прямоточного котла.

2. Присвоить прямоточному котлу имя автора и впредь именовать его «котел Рамзина»*.

Указом Президиума Верховного Совета ССОР Рамзин был награжден орденом Ленина. После этих наград ВАК утвердил Л. К.Рамзину без защиты диссертации ученую степень доктора технических наук (11504).

Армия:

7 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 7 июля наши войска на Орловско-Курском и Белгородском направлениях вели упорные бои с противником, продолжавшим наступление крупными силами танков и пехоты. Наступление немцев поддерживалось большим количеством авиации, дополнительно подброшенной с других фронтов. В течение всего дня велись ожесточённые воздушные бои.

На Орловско-Курском направлении все атаки противника успеха не имели.

На Белгородском направлении противник, понеся большие потери, имел некоторое продвижение.

Нашими войсками на Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день боёв подбито и уничтожено до 520 немецких танков. В воздушных боях и зенитной артиллерией сбито 229 самолётов противника.

По уточнённым данным, за 6 июля в воздушных боях и огнём нашей зенитной артиллерии сбито не 111 немецких самолётов, как об этом сообщалось ранее, а 217 самолётов противника.

На Орловско-Курском направлении наши войска в течение всего дня вели упорные бои с наступающим противником. На участке Н-ского соединения группы вражеских танков, численностью от 80 до 100 машин каждая, непрерывно штурмовали советские укрепления, пытаясь прорвать наш фронт. За танками следовали крупные силы немецкой мотопехоты. Наши войска отбили все атаки противника и прочно удерживают свои позиции. На отдельных участках несколько групп немецких танков, по 15—30 машин, прорвались через боевые порядки наших частей в глубину обороны. К исходу дня все прорвавшиеся танки были уничтожены. Среди подбитых и уничтоженных немецких танков более 40 танков типа «Тигр».

Наша авиация в ожесточённых воздушных боях нанесла тяжёлый урон авиации противника.

Советские бойцы и командиры показывают примеры храбрости и героизма. Подразделение, которым командует подполковник Оноприенко, выдержало бешеный натиск крупных вражеских сил. Бойцы не оставили своих позиций и тогда, когда немецкие танки и пехота окружили подразделение. Сегодня бойцы подразделения прорвали вражеское кольцо, вышли из окружения и немедленно контратаковали немцев. В результате ожесточённой схватки подразделение отбросило противника и прочно закрепилось на своих старых позициях.

На Белгородском направлении утром немцы после часовой артиллерийской подготовки возобновили наступление. Сражение приняло крайне напряжённый характер. Отдельные населённые пункты, выгодные рубежи и высоты по нескольку раз переходили из рук в руки. В течение дня немцы непрерывно подтягивали подкрепления своим истрёпанным дивизиям и бросали их в атаки. На одном участке противник к исходу дня незначительно продвинулся вперёд и занял несколько деревень. Наши войска перешли в контратаку и ведут бои за восстановление положения.

На одном участке Калининского фронта наши подразделения успешно отразили несколько атак противника. В течение дня уничтожено до 300 немецких солдат и офицеров, 13 пулемётов, 6 миномётов и сожжено 2 танка противника. Нашими бойцами захвачены трофеи: 9 пулемётов, 6 миномётов и 50 винтовок. На другом участке разведывательная группа Н-ской части внезапно атаковала вражеский опорный пункт и истребила немецкий гарнизон. На поле боя осталось до 60 трупов гитлеровцев. Взяты пленные и трофеи. Выполнив задачу, разведчики отошли в расположение своей части.

Западнее Ростова-на-Дону происходила артиллерийско-миномётная перестрелка. Наши подразделения подавили огонь нескольких артиллерийских и миномётных батарей, разрушили 11 блиндажей и 3 дзота противника. Миномётные расчёты, где наводчиками младшие сержанты Акишнев и Кичибеков, взорвали вражеский склад боеприпасов. За полтора месяца 37 снайперов Н-ской части истребили 472 немецких солдата и офицера. Снайпер Пётр Беляков уничтожил 101 гитлеровца, АлексейАдров—66, снайпер Павел Хромов истребил 65 немцев.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Пинской области, в конце июня, ночью, напал на немецкую охрану железнодорожной станции. В рукопашной схватке партизаны истребили несколько десятков гитлеровцев. Остальные немецкие солдаты разбежались. Овладев станцией, советские патриоты взорвали мост, все входные и выходные стрелки, подорвали тысячу метров железнодорожного полотна.

За последнее время гитлеровцы произвели в оккупированных советских районах многочисленные аресты среди интеллигенции и духовенства. В городе Барановичи арестованы 3 ксендза и 50 учителей, инженеров и врачей. В Слониме и окрестных деревнях немцы бросили в застенки 17 ксендзов и свыше ста учителей и врачей. В Несвижском районе арестованы и отправлены в концлагерь 35 работников интеллигентного труда. Немецко-фашистские людоеды подвергли заключённых мучительным пыткам, а часть из них расстреляли.

На итальянской морской базе в Бриндизи среди матросов вспыхнули волнения. Команда одного военного корабля отказалась выйти в море для выполнения боевого задания. Волнения произошли также и в Специи, где итальянские матросы, поддержанные группой офицеров, потребовали удаления из флота немецких контролёров. Сообщают, что итальянские военные власти произвели многочисленныеаресты среди матросов и офицеров.»

Наступление немцев в районе Курска и жулики из ставки Гитлера.

«Гитлеровская ставка промолчала о результатах первого дня крупного наступления немецких войск, начатого ими утром 5 июля на Орловско-Курском и Белгородском направлениях. 6 и 7 июля гитлеровское командование решило из «Савла превратитьсяв Павла», из наступающей стороны превратиться в обороняющуюся, заявляя, что наступление ведут не немцы, а Красная Армия.

Почему гитлеровская ставка вынуждена прибегнуть к этому жульническому трюку?

Как уже сообщалось Советским Информбюро, с утра 5 июля немецко-фашистские войска крупными силами танков и пехоты при поддержке многочисленной авиации перешли в наступление на занимаемые нашими войсками позиции. Удар наносится в двух направлениях: из района южнее Орла — на Курск и из района Белгорода — на север, также в направлении на Курск.

Немцы бросили в наступление против наших войск свои главные силы, сосредоточенные в районах Орёл и Белгород. На Орловско-Курском направлении немецкое командование ввело в бой: 2, 9, 12, 18, 20 и 23 танковые дивизии, 36 мотодивизию, 6, 7, 78, 86, 216, 258 и 383 пехотные дивизии. На Белгородском направлении наступают 3, 6, 7, 11 и 19 танковые дивизии, а также танковые дивизии СС: «Адольф Гитлер», «Великая Германия», «Райх» и «Мёртвая голова», 106,167, 168, 255, 320, 162 и 332 пехотные дивизии.

Таким образом, с немецкой стороны в наступлении уже участвуют 15 танковых дивизий, 1 мотодивизия и 14 пехотных дивизий.

Для поддержки наступления пехоты и танков немецкое командование стянуло на этот участок фронта многочисленные соединения авиации, взятые не только с других участков советско-германского фронта, но и переброшенные из Западной Европы. Так, например, между 9 и 29 июня немцы перебросили с запада 28 и 77 бомбардировочные эскадры и 5 эскадру ночных истребителей. Кроме того, как показали 5 июля пленные немецкие лётчики — унтер-офицер Гайнц Гейль и радист обер-ефрейтор Гергарт Шрамм из 7 отряда 1 эскадры — их часть прибыла в район Орла 3 июля из Югославии. Советскому командованию известно также, что немцы, подготавливая большое наступление, перебросили в район Орла и Белгорода большое количество танков для восполнения потерь танковых дивизий в ходе наступления.

Из всех этих данных, а также из показаний пленных офицеров и солдат видно, что, начав 5 июля сего года генеральное наступление на советско-германском фронте, немцы предполагали сосредоточением и вводом в бой главных сил своей армии на узких участках фронта быстро сокрушить советскую оборону и добиться уже в первые дни наступления крупных оперативных результатов. Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять оперативный замысел немецкого командования. Оно имело в виду окружить и уничтожить наши войска, расположенные по дуге курского выступа. Об этих же целях наступления немцев на Орловско-Курском и Белгородском направлениях говорят также единодушные заявления захваченных нашими войсками в плен немецких солдат и офицеров.

Но новое немецкое наступление не застало наши войска врасплох. На обоих направлениях третий день идут ожесточённые бои, в ходе которых наши войска уничтожили до 30.000 солдат и офицеров, подбили и уничтожили 1.539 танков и сбили 649 самолётов противника. Наши войска прочно удерживают занимаемые рубежи. Только на некоторых участках Белгородского направления противнику, ценой огромных потерь, удалось незначительно вклиниться в нашу оборону.

Получив по зубам, жулики из ставки Гитлера теперь поджали хвост и завопили о том, что якобы наступают не они, немцы, а советские войска и что тем самым впервые три дня крупных сражений провалилась не их попытка захватить Курск, а попытка наших войск прорвать оборону немцев.

Уже 6 июля, в разгар немецкого наступления, берлинское радио передало смехотворное сообщение о якобы начавшемся наступлении Красной Армии на Орловском и Белгородском направлениях, в ходе которого:

«советское командование беспрерывно вводило в действие танковые части, однако главные позиции германской обороны на всех участках находятся прочно в наших руках и ни на одном участке фронта не введены ещё в бой сколько-нибудь значительные германские танковые силы». 7 июля гитлеровцы вновь повторили эту несусветную чепуху, заявив будто бы:

«советское сообщение о том, что началось германское наступление, —ложно».

Таков новый трюк немецко-фашистских шулеров.

Было бы неправильно с нашей стороны недооценивать силы немецких войск, ведущих крупное наступление на Орловско-Курском и Белгородском направлениях. Силы немцев здесь велики. Рано ещё сегодня делать окончательное заключение об исходе боёв. Одно несомненно и ясно — решительное наступление немцев, начатое ими 5 июля, в первые три дня не получило успеха. Результатом этого неуспеха является нервозность и замешательство гитлеровского командования, которые оно пытается прикрыть жульническими трюками.»

7 июля 1943 заместитель командира 299-й шад по воздушно-стрелковой службе военинженер 2-го ранга Щербина вылетал в составе группы из 7 самолетов Ил-2 от 217-го шап (ведущий — старший лейтенант Рыжков) для контроля результатов удара по танкам противника на выс. 255.0 в 1 км севернее ст. Поныри. В этом районе было обнаружено до 35 немецких танков, вкопанных в землю, и около 15 танков в движении. Группа нанесла удар в 16.00 с высоты 800— 900 м с пикирования под углом 20—25°. Направление удара — 15° к большей стороне цели (площади сосредоточении танков). Бомбовая зарядка 2 самолетов состояла из ПТАБ, у остальных — из ФАБ-50. Штурмовики выполнили 2 захода на цель. Сброшенные ПТАБы накрыли разрывами танки, 3 из которых загорелись — экипажи отчетливо наблюдали пламя и черный дым.

В этот же день 2 группы по 8 Ил-2 (ведущие — старший лейтенант Баранов, младший лейтенант Голубев) от 291-й шад атаковали колонну немецкой бронетехники в количестве около 400 единиц в движении от Томаровка на Черкасское. Каждая группа выполнила по 2 захода, сбрасывая бомбы с высоты 200—300 м. В результате удара загорелось до 20 танков. Движение колонны расстроилось. Противник свернул с дороги и рассредоточился в перелесках и лощинах.

8 июля командир 617-го шап майор Д. Л. Ломов- цев возглавил группу в составе 6 Ил-2. Штурмови ки нанесли удар по скоплению танков в районе Покровка, Яковлево, Козьмо-Демьяновка. Экипажи выполнили 2 атаки: 1-я с высоты 600—800 м со сбросом ПТАБ и 2-я — с обстрелом целей из РС и пушек с высоты 200—150 м. На отходе группы было зафиксировано до 15 горящих танков и 4 больших взрыва.

Контрольные вылеты «ответственных командиров» и поездки офицеров штабов на передовую с целью установления действительной эффективности ПТАБ позволили командованию воздушных армий заявить, что «приведенные цифры потерь противника /.../ являются правильными» и заслуживают доверия (17500).

7 июля 1943 г. две восьмерки штурмовиков 291 шад атаковали колонну противника, движущуюся в составе около 400 танков по дороге от Томаровка на Черкасское. Каждая группа штурмовиков сделала по два захода на цель, сбросив противотанковые бомбы с высоты 300-200 м. В результате удара было сожжено до 20 танков; движение колонны было нарушено, так как противник свернул с дороги и поспешил рассредоточиться в окружающих лесах и лощинах.

Опыт применения ПТАБ-2.5-1.5 показал, что наилучшие результаты достигаются при сбрасывании их с высоты 400—300 м на выходе из планирования или с высот 120-150 м с горизонтального полёта. Бомбометание с высот 500 м и выше давало большой разнос бомб, в результате чего плотность очагов поражение оказывалась недостаточной, так как бомбы падали на расстоянии 30-40 м одна от другой. В отдельных случаях применялись противотанковые бомбы по танкам, укрывавшимся в лесу, что также не давало должного эффекта, так как ПТАБ взрывались при ударе о вершины и сучья деревьев и не могли поразить танки (18737).

7 июля 1943 восьмерка Ла-5 из 5-го гв. иап майора В. А. Зайцева нанесла удар по аэродрому Харьков-Рогань, где незадолго до этого самолет-разведчик обнаружил «скопление фашистских самолетов». Хотя каждый истребитель нес всего по две бомбы ФАБ-50, пилоты по возвращении заявили об уничтожении сразу шестнадцати самолетов, то есть по паре на брата, при этом среди них, как утверждалось, был один четырехмоторный FW-200! Собственные потери составили один «Лавочкин».

В этот же день шесть «цементбомберов» из 775-го шап атаковали аэродромы Болдыревка и Толоконное. И снова, согласно донесениям, полный успех — одиннадцать сожженных FW-190. По немецким данным, 7 июля на аэродроме Варваровка прямым попаданием авиабомбы был уничтожен один «Фокке-Вульф» из 3-й эскадрильи SchGl (19522).

7 июля в 1943 году по данным штаба Воронежского фронта, в 5.00 противник продолжал наступление с рубежа Новая Горянка - Зарытое - Яковлево - Крюково - Шопино, нанося, согласно донесению разведотдела штаба, главные удары на Быковку, Беленихино, Александровский. (Однако Быковка была уже в немецком тылу - там могли сражаться только части 52-й гвардейской стрелковой дивизии. Насчет Александровского - явная ошибка.). На участке Дуброва - Петровский (порядка 20 км по фронту) немцы силами 48-го танкового корпуса и 2-го танкового корпуса СС вклинились в оборону 3-го механизированного корпуса, 31-го танкового корпуса и 5-го гвардейского танкового корпуса, 90-й, 67-й, 51-й гвардейских стрелковых дивизий и к 20.00 вели упорные танковые бои в районах Гремучий, Покровка, Малые Маячки, Лучки, Грезное, хуторов Тетеревино, Ясная Поляна, пытаясь развить успех в направлении Обояни. Продвижение составило от 2 до 14 км. Наибольшего успеха достигли механизированные дивизии СС "Лейбштандарт" и "Райх", сражавшиеся против 31-го танкового корпуса и 5-го гвардейского танкового корпуса. К исходу дня вторая полоса обороны была прорвана в общей сложности на протяжении порядка 25 км на глубину до 16 км, на 10-км участке (Красный Октябрь - Ясная Поляна) механизированные дивизии СС "Лейбштандарт" и "Райх" подошли к тыловой полосе обороны на расстояние порядка 2 км. Здесь общее продвижение немцев за три дня наступления составило 32 км. Также с 5.00 немцы вели бои за расширение плацдарма на восточном берегу р. Северный Донец силами трех танковых дивизий и двух пехотных дивизий против семи стрелковых дивизий и трех танковых бригад. Немецкие танковые дивизии продвинулись на 10-км участке от Крейды до Батрацкой дачи на глубину до 6 км, взяв Беловскую, Ястребово, Севрюково. 81-я гвардейская стрелковая дивизия оказалась в полуокружении. Вторая полоса обороны была прорвана в общей сложности на участке порядка 12 км на глубину до 3 км. В 23.00 командующий войсками Воронежского фронта генерал армии Ватутин отдал приказ о нанесении в 10.30 8 июля контрудара силами шести танковых корпусов и двух стрелковых дивизий с целью срезать фронт на участке Сырцево - Шопино, где было пять танковых и механизированных дивизий и одна пехотная дивизия немцев (14945).

7 июля в 1943 году Эрих Хартманн сбивает 7 cоветских самолетов в районе Курска, 3 «Ил-2» и 4 «Лагг-3». Самый продуктивный день в его карьере и не самый лучший для ВВС. Его персональный «Bf-109» в то время был украшен "червовым" девизом и именем невесты Хартмана Usch. Личный счет Хартмана к концу войны 352, из них 4 Мустанги. После 10 лет в советских лагерях вернулся в Германию, женился на Usch, служил в Люфтваффе ФРГ. Больше всего гордился тем, что за все время войны ни разу не потерял ведомого. Умер в 1995 году (14945).

7 июля 1943 Ил-2 за 20 минут уничтожили 17 танков. Потом в 4 часовом налете на 17 танковую дивизию было уничтожено 240 из 300 танков (241,41).

Утром 7 июля 1943 во время атаки группой Ил-2 874-го шап (10 машин) немецких танков и автомашин в районах ст. Малоархангельск, Бузулук, Семеновка в воздушном бою с истребителями Люфтваффе был сбит одноместный Ил-2 мл. л-та А.С.Баранова (по докладам экипажей горящая машина упала на скопление танков противника). Одноместный "Ил" л-та В.Г.Бенуа и двухместный "ильюшин" л-та К.С.Проценко (воздушный стрелок Б.С.Первунин) получили серьезные повреждения и вышли из боя. Лейтенант Проценко сел на вынужденную в районе Малоархангельска, а л-ту Бенуа удалось довести израненную машину (перебиты система выпуска шасси, сильно повреждены хвост, плоскости и т.д.) на свой аэродром (при посадке отвалился хвост, летчик остался жив). Во втором боевом вылете летчиков полка (группа в составе 7 Ил-2) на штурмовку этих же целей немецкие истребители подбили "Ил" А.В.Трубецкова, который сел на вынужденную в районе с.Юдиновка. Третий боевой вылет 874-го шап в район ст. Малоархангельск, Бузулук, Семеновка был самым драматичным. Над целью группа "горбатых" (ведущий группы л-т И.П.Удовенко) была перехвачена 18 истребителями Люфтваффе (10 Bf109 и 8 Fw190). В результате из 7 Ил-2, участвовавших в этом вылете, 5 машин было сбито... В донесении заместителя начальника штаба полка по оперативно-разведывательной работе м-ра А.М.Эдельштейна в этой связи указывалось: "Группа лейтенанта Удовенко с контролирующим летчиком Юткевичем в количестве 7 самолетов после атаки цели была атакована 10 Me-109 и 8 ФВ-190. Сопровождающие истребители не принимали надлежащих мер по отражению атак противника, в результате не вернулись с боевого задания:

1) коммунист, летчик, л-т Удовенко Иван Петрович,

2) б/п, летчик, ком-р 1 аэ Юткевич Григорий Борисович,

3) коммунист, летчик, мл.л-т Спиридонов Геннадий Константинович,

4) коммунист, летчик, мл.л-т Кротков Вениамин Михайлович,

5) комсомолец, возд. стрелок Шевцов Иван Тимофеевич,

6) комсомолец, возд. стрелок Чуринов Филипп Сергеевич,

7) б/п, возд. стрелок Королев Леонид Иванович.

С задания вернулись летчики Блинов и Манякин, судьба остальных неизвестна. По докладу сопровождавших истребителей и вернувшихся экипажей один самолет горящим упал на цель..."

То есть боевая живучесть Ил-2 874-го шап за первые 5 дней оборонительного сражения составила всего 6 (!) боевых вылетов. Усреднение за весь июль месяц дает 11 самолето-вылетов на одну боевую потерю Ил-2. Это немногим больше среднего налета на одну боевую потерю, показанного авиаполком в самый трудный период войны - июль-сентябрь 42-го. Тогда одноместный Ил-2 терялся в среднем за 9 боевых вылетов. Что касается абсолютных потерь, то за 30 дней июля 43-го 874-й шап лишился почти такого же количества машин, как и за 84 боевых дня июля-сентября 42-го - 24 Ил-2 против 26. А это составляет 19,8% (!) от полных безвозвратных потерь полка, понесенных за все время войны - с 27.06.42 г. по 27.04.45 г (6467).

7 июля 1943 Ил-2 на обоянском направлении 1 -го шак 2-й ВА, оказывая поддержку 3-му мехкорпусу 1-й танковой армии, в период с 4.40 до 6.40 утра двумя группами в 46 и 33 самолетов при поддержке 66 истребителей нанесли сосредоточенные удары по скоплению танков противника на исходных позициях в районе Сырцево-Яковлево, сосредоточенных для атаки в направлении на Красную Дубраву (до 300-350 танков) и Большие Маячки (до 100 танков).

Удар 1-го шак и активные действия 3-го мехкорпуса увенчались успехом -немцы не смогли прорвать вторую полосу обороны в центре 1 -и ТА. Дешифровка фотоснимков поля боя на 13.15 показала наличие более 200 подбитых немецких танков и САУ (6467).

7 июля 1943 заместитель командира 299-го шад по воздушно-стрелковой службе военный инженер 2-го ранга Щербина вылетал в составе группы из 7 Ил-2 от 217-го шап (ведущий ст. лейтенант Рыжков) для контроля результатов удара по танкам противника на выс. 255.0 в 1 км севернее ст. Поныри. В этом районе было обнаружено до 35 немецких танков, вкопанных в землю, и около 15 танков в движении. Группа нанесла удар с высоты 800-900 м с пикирования под углом 20-25°. Бомбовая зарядка двух самолетов состояла из ПТАБ, у остальных - из ФАБ-50. Штурмовики выполнили два захода на цель. Сброшенные ПТАБ накрыли разрывами танки, три из которых загорелись - экипажи отчетливо наблюдали пламя и черный дым.

8 июля командир 617-го шап майор Д. J1. Ломовцев возглавил группу в составе 6 Ил-2. Штурмовики нанесли удар по скоплению танков в районе Покровка, Яковлево, Козьмо-Демьяновка. Экипажи выполнили две атаки: первая с высоты 600-800 м со сбросом ПТАБ и вторая - с обстрелом целей из PC и пушек с высоты 200-150 м. На отходе группы было зафиксировано до 15 горяших танков и четыре больших взрывов.

Контрольные вылеты "ответственных командиров" и поездки офицеров штабов на передовую с целью установления действительной эффективности ПТАБ позволили командованию воздушных армий заявить, что "приведенные цифры потерь противника ... являются правильными" и заслуживают доверия (12020).

7 июля 1943 заместитель командира 299-й шад по воздушно-стрелковой службе военинженер 2-го ранга Щербина вылетал в составе группы из 7 самолетов Ил-2 от 217-го шап (ведущий старший лейтенант Рыжков) для контроля результатов удара по танкам противника на высоте 255.0 в 1 км севернее ст. Поныри. В этом районе было обнаружено до 35 немецких танков, вкопанных в землю, и около 15 танков в движении. Группа нанесла удар с высоты 800-900 м с пикирования под углом 20-25'. Бомбовая зарядка двух самолетов состояла из ПТАБ, у остальных - из ФАБ-50. Штурмовики выполнили два захода на цель. Сброшенные ПТАБ накрыли разрывами танки, три из которых загорелись, экипажи отчетливо наблюдали пламя и черный дым (12739).

7 июля 1943 г. пилоты 51077, 5Ю2 и 5сИ.01 доложили об уничтожении 44 танков, 20 орудий и около 50 автомашин.

В течение 8 июля пилоты этих же эскадр и противотанковой группы РиР2 уничтожили и повредили якобы 88 танков, 4 артиллерийских и 3 зенитных орудий, 2 установки гвардейских минометов БМ-13 и около 40 автомашин. Причем более 80 единиц советской бронетехники из этого числа было уничтожено и повреждено летчиками самолетов Нз129В.

Отметим, что заявления немецких пилотов об уничтожении большого количества советских танков, как, впрочем, и других наземных целей, обычно не подтверждались ничем, кроме их собственных слов. На большинстве самолетов кинофотопулеметы отсутствовали, а если и были, то фиксировали не результат действия, а лишь попадания снарядов в танк.

Как и следовало ожидать, реальные потери советских танкистов от бомб, а уж тем более от пушечного немецкой авиации в действительности оказались значительно скромнее, чем это отражается в докладах немецких пилотов (12728).

7 июля 1943 по немецким данным, подвергшаяся в течение дня нескольким массированным бомбоштурмовым ударам штурмовиков 2-й воздушной армии 3-я танковая дивизия СС "Мертвая Голова" в районе Большие Маячки лишилась в общей сложности 270 танков, САУ и бронетранспортеров. Плотность накрытия бомбами была такова, что было зафиксировано свыше 2000 (!) прямых попаданий ПТАБ-2,5-1,5.

В этот же день немецкая танковая колонна численностью до 400 единиц бронетехники, двигавшаяся по дороге из Томаровки на Черкаское, была атакована двумя группами Ил-2 из 61-го шап 291-й шад 2-й ВА, по 8 машин в каждой группе, под командованием ст.л-та П.Баранова и мл.л-та С.Голубева. В результате удара по докладам экипажей было выведено из строя до 20 танков и САУ противника. Движение колонны было приостановлено. Танки стали рассредоточиваться в лощинах и перелесках. Сразу же после посадки Голубев повел другую восьмерку "Илов" к месту обнаружения танковой колонны. В повторном ударе было выведено из строя 12 танков (6467).

7 июля 1943 летчики-штурмовики 16-й воздушной армии в период 15.40-17.15 тремя сосредоточенными бомбоштурмовыми ударами по 20-30 Ил-2 в каждом сорвали атаку 200 немецких танков и мотопехоты в районе вые. 257,0, Кашара на позиции 16-го танкового корпуса 2-й танковой армии. По докладам экипажей в результате ударов на поле боя загорелось 34 немецких танка (6467).

7 июля 1943 заместитель командира 299-го шад по воздушно-стрелковой службе военный инженер 2-го ранга Щербина вылетал в составе группы из 7 Ил-2 от 217-го шап (ведущий ст. лейтенант Рыжков) для контроля результатов удара по танкам противника на вые. 255.0 в 1 км севернее ст. Поныри. В этом районе было обнаружено до 35 немецких танков, вкопанных в землю, и около 15 танков в движении. Группа нанесла удар с высоты 800—900 м с пикирования под углом 20—25°. Бомбовая зарядка двух самолетов состояла из ПТАБ, у остальных — из ФАБ-50. Штурмовики выполнили два захода на цель. Сброшенные ПТАБ накрыли разрывами танки, три из которых загорелись — экипажи отчетливо наблюдали пламя и черный дым (11474,242).

По 7 июля с 5 июля 1943 включительно безвозвратная убыль матчасти 9-го смешанного авиакорпуса 17-й ВА, который в основном работал по переправам через р.Северский Донец, составила около 55% первоначального состава: 672-й шап - 23, 995-й шап - 18, 991-й шап - 14, 237-й шап - 18, 175-й шап - 13 и 955-й шап - 17 самолетов Ил-2. На одну потерю Ил-2 пришлось всего 2,8 (!) боевых самолето-вылетов. При этом первая немецкая переправа через Северский Донец была разрушена экипажами 9-го сак только вечером 6 июля, когда группу 6 Ил-2 от 955-го шап повел командир полка подполковник Буланов.

Расследование офицерами Генерального штаба столь больших потерь 9 сак показало, что: "...Не была организована борьба с зенитной артиллерией у цели. Выделялись только отдельные замыкающие в группе, что мало. Одновременно в районе цели появлялись 3-4 группы - большая скученность у цели. ...В указанных местах сбора экипажи не собирались, в других случаях не было ясно указано командованием частей и ведущих групп порядок и места сбора. ...Часть летного состава не знала действующих аэродромов и посадочных площадок по ходу цели и обратно, не было указано, куда садиться подбитым самолетам при уходе от цели".

Для полноты картины необходимо добавить, что "истребители прикрытия с 5 по 8 июля своей работы полностью не выполняли": "Если до цели сопровождение хорошее, то в районе цели брали большое превышение, вследствие чего отрывались от группы и теряли ее из виду. Штурмовики после атаки цели попадали под удар истребительной авиации противника и не получали помощи от своих истребителей".

Критически оценивая сложившуюся ситуацию, командование ВВС КА, командующие воздушными армиями внесли серьезные коррективы в организацию боевых действий авиации в районе Курского выступа (12020).

7 июля 1943 в 1-ю гвардейской Сталинградской иад и 273-ю иад 6-го иак (16 ВА, Центральный фронт), где проходили войсковые испытания Як-9Т - потеряли лишь одну машину. Прикрывая наземные войска, самолет № 0162 (54 гкиап) был атакован сзади с малой дистанции истребителем FW-190. Это был его четвертый боевой вылет (12046).

7 июля 1943 г. в соответствии с приказом командира 1-й польской дивизии (пд) имени Т. Костюшко полковника 3. Берлинга началось формирование Отдельной польской истребительной эскадрильи. Личный состав был набран из солдат и офицеров советских ВВС, поляков по национальности. Командиром эскадрильи, увеличенной приказом от 10 августа 1943 г. до размеров полка, стал капитан Ч. Козловски - гражданин СССР, поляк по национальности.

В начале сентября 1-й иап "Варшава" получил три первые машины Як-1. Обучение, как и у французов, началось с полетов на УТ-2 и Як-7В. Первых два летчика вылетели самостоятельно 30 сентября. К 20 февраля 1944 г. была подготовлена первая эскадрилья, а к 28 мая весь полк стал полностью бо- еготовым. 3 июня в составе 43 машин 1-й иап "Варшава" перебазировался на аэродром Гостомель под Киевом. В ходе непосредственной подготовки к боевым действиям 7 июня полк получил еще 15 Як-1, а в конце июля сдал такое же количество выработавших ресурс самолетов.

21 июля 1944 г. полк выполнил первое задание: пара "Яков" сопровождала Л и-2. Чтобы помочь составу "Варшавы" освоиться в боевой обстановке 22 июля к ним прибыли 10 советских летчиков из 233-го иап "Минск", которые вылетали на задания вместе с поляками. Первый боевой вылет состоялся 23 августа 1944 г. Для сопровождения и прикрытия двух штурмовиков Ил-2 из польского 3-го шап вылетели две пары 1-го и одна пара 233-го иап. К этому времени 1-й иап Архив Л. Угрюмова "Варшава" состоял из трех эскадрилий по 12 самолетов, трех машин управления полка и двух запасных. Всего 41 самолет Як-1.

В процессе боевых действий польские летчики выполняли задания по прикрытию штурмовиков, атаке наземных целей, ведению воздушной разведки. В связи с малой активностью немецкой авиации полку "Варшава" практически не приходилось вести воздушных боев. Единственным сбитым Як-1 немецким самолетом был FW. 189 (отличился капитан М. Конечный). До 22 января 1945 г. (когда полк начал переучиваться на Як-9) на истребителях Як-1 было выполнено 620 боевых вылетов, в том числе: на прикрытие штурмовиков - 275, на разведку - 125, на прикрытие войск и переправ - 139, на фоторазведку (для этого на некоторых самолетах установили АФА-1М) - 54, на другие задания - 27 вылетов. Свои потери составили шесть машин, из которых одна сгорела в учебном полете при пожаре в воздухе, две были сбиты зенитной артиллерией, а остальные подбиты ею и разбиты при вынужденных посадках. Последний боевой вылет на Як-1 зафиксирован 3 мая 1945 г. К этому времени в полку оставалось 23 самолета такого типа. После войны они постепенно списывались по износу или сдавались в ремонтные части. Во второй половине 1946 г. часть из них возвратилась из ремонта, но вскоре их заменили новыми Як-9М и Як-9Т.

Непродолжительное время Як-1 находился на вооружении других польских авиационных частей. В конце сентября - начале октября 1944 г. такие самолеты получили сформированные на основе советских 248-го и 246-го иап польские 9-й и 10-й иап (13 и 25 самолетов соответственно). Но меньше чем через месяц эти полки перевооружили самолетами Як-9. С января по май 1945 г. один Як-1 числился в управлении польского 1-го смешанного авиационного корпуса и до 24 машин находилось в составе 15-го отдельного зап, сформированного на базе советского 18-го утап. От 10 до 15 машин было в октябре 1945 г. в военном авиационном училище. С октября 1945 г. по февраль 1946 г. один Як-1 находился в 1-м смешанном утап, а в 1946 г. по одному Як-1 было в управлениях польских авиационных дивизий: 1-й бад, 2-й шад, 3-й над. 4-й сад. Один из списанных в январе 1946 г. самолетов Як-1 (№ 01189) несколько лет экспонировался в Музее Войска Польского (12048).

7 июня 1943 самолет-разведчик обнаружил в Кобхольм-фьорде два немецких транспорта, шедшие без охранения. Для нанесения воздушного удара по ним вылетели пять Ил-2 во главе с капитаном Алексеем Мазуренко. Их прикрывали 12 «Харрикейнов» и «Аэрокобр». Штурмовики зашли на цель со стороны финского берега и на высоте 1500 метров появились над морем.

Немецкие моряки, до этого в Арктике ни разу не видавшие «черную смерть», поначалу даже не поняли, что это за самолеты, и подали опознавательные сигналы. И, только не получив ответа, корабельные зенитки открыли по ним огонь. Трассеры также появились и со стороны берега, с замаскированных зенитных батарей.

Штурмовики выполнили сброс бомб по традиционной «сухопутной» схеме, с пологого пикирования и с высоты 1200–1400 метров. Лейтенант Сергей Гуляев затем доложил, что после прямых попаданий его 100-кг бомб «загорелся и затонул» транспорт тоннажем в 5000 брт, а капитан Мазуренко претендовал на «повреждение» другого судна. Однако на самом деле оба транспорта благополучно дошли до порта назначения (19522).

7 июля 1943 по немецким данным 9-я германская танковая дивизия в районе вые. 257,0, Кашара от воздействия авиации потеряла 70 танков (6467).

7 июля 1943 согласно данным противника, при атаке конвоя "Geleit-134" у Анапы штурмовики-гвардейцы 8-го гшап повредили 3 БДБ

7 июля 1943 массированным упреждающим ударом 16ВА в районе Поныри была сорвана готовившаяся атака противника (518,229).

7 июля 1943 после массированного удара советской авиации командующий 13А г Н.П.Пухов писал: "В 12 час. 30 мин. немецкие войска были подвергнуты мощному удару нашей авиации. войска, наблюдавшие за действиями авиации, сообщили, что в результате бомбардировки сожжено и подбито 30 танков, а также уничтожено большое количество пехоты." (518,227).

7 июля 1943 приказом НКО N 255 7 ак Лен.А ПВО, сформированный 19 июня 1941, преобразовали во 2-й ГЛен.иак ПВО (Е.Е.Ерлыкин) (3398,235).

July 7th, 1943: In the battle of Kursk, the German forces engaged are still unable to achieve a major breakthrough in the face of stiffening Soviet resistance reenforced by the arrival of strong tank and infantry reserves. Lt. Hartmann, II/JG 52, downs 7 Soviet aircraft near Kursk, bringing his total to date to 22. Off the coast of Brazil, U-185 (Kptlt. Maus) sinks 3 merchant ships (3819).

7 июля 1943 немецкий ас Эрих Хартман на Курской дуге сбил в течение дня 7 советских самолетов (2115), доведя счет до 22 (3819).

7 июля 1943 во время оборонительной операции Воронежского фронта под Курском воздушная разведка 2ВА обнаружила выдвижение из района Томаровки крупной танковой группировки (до 400 единиц), предназначавшаяся для развития успеха. Привлекли АДД, которые совершили 300 самолето-вылетов. По колонне действовала и часть сил ш и б авиации 2 и 17ВА, которые произвели 178 вылетов. Колонна в результате ударов неоднократно прекращала движение и рассосредотачивалась и была введена в сражение разрозненными частями и с опозданием (518,227).

7 июля 1943 н авиация сосредоточилась против войск ЦФ, действуя группами по 80-120 , но добиться превосходства в воздухе не смог. 16ВА при содействии 15Ва выполнила 1370 вылетов, а немцы - 1000. На воронежском фронте - 2ВА при поддержке 17ВА выполнила 1400 против 560 немецких. Сбили вместе на Ц и В - 233 + 12 на аэродромах, потеряв 122 (340,146).

7 июля 1943 потери немцев были 233 в воздухе + 12 на аэродромах, а наших - 122 (340,146).

7 июля 1943 маршал авиации А.Новиков выпустил директиву N 502634, в которой по результатам боев на Курской дуге отмечал недостаточное взаимодействие между родами авиации, плохое управление самолетами с земли по радио. Слишком пассивно вели борьбу истребители, привязанные к объекту или району. Л нечетко действовали в паре, а пары между собой. Шаблонно действовали ш. Немцы изучили их основные тактические приемы и заранее знали как и когда их лучше атаковать. Основной недостаток бомбардировщиков - низкая точность бомбометания (атаки с пикирования применялись крайне редко) и слабая обороноспособность в бою (2785,34).

7 июля 1943 командир эскадрильи ОН Н.И.Новиков, который стал первым миллионером, был награжден ОЛ за второй миллион (438,875).

7 июля 1943 г. пилоты StG77, StG2 и Sch.Gl доложили об уничтожении 44 танков, 20 орудий и около 50 автомашин (9084).

За рубежом:

7 июля в 1943 году Курт Танк решил лично опробовать «Та-154V-1». В целом программа испытаний была чрезвычайно насыщенной - в отдельные дни выполнялось по несколько вылетов. Но из-за неполадки в гидросистеме пришлось преждевременно завершить полет

7 июля в 1943 году из Японии в Германию стартовал второй опытный японский экспериментальный дальний самолет самолет «Ки 77», но пропал где-то над Индийским океаном, предположительно был сбит британскими истребителями. Самолет получил военное обозначение «Ки 77» и был закончен в сентябре 1942 г. После доработки системы охлаждения двигателей самолет был впервые поднят в воздух 18 ноября 1942 г с аэродрома Тачикавы под управлением пилотов Камады и Hагатомо. Летные характеристики полностью удовлетворяли заказчика, но мотогондолы пришлось переделывать несколько раз, чтобы добиться нормального охлаждения двигателей при рулежках на земле. После решения всех проблем на «Ки 77 20-21» апреля 1943 г был совершен беспосадочный перелет из Фусса под Токио до Сингапура протяженностью 5330 км за 19 часов 13 минут. Второй опытный самолет был облетан через месяц. Его и готовили к перелету в Германию (14945).

7 июля 1943 Tachikawa Ki-77 Императорской армии Японии вылетает из Сингапура с экипажем из пяти человек и тремя пассажирами на борту, намереваясь совершить беспосадочный перелет на немецкий аэродром в Сарабусе (ныне Гвардейское ) в Крыму. Он исчезает над Индийским океаном во время полета. (20376)

7 июля 1943 года в Италии начались войсковые испытания «леона» Z.1018А.

Чтобы ускорить дело, фирма CRDA построила прототип частично из дерева, а первые из десяти Z.1018A установочной серии и вовсе были цельнодеревянными.

Один предсерийный самолет был передан в 262-ю бомбардировочную эскадрилью, но вскоре он разбился. На почве этой неудачи между Заппатой и руководством CRDA возник конфликт, и тот перебрался на фирму «Бреда», где на базе Z.1018 он спроектировал целый ряд цельнометаллических самолетов, в том числе высотный бомбардировщик B.Z.301 «Леон» I и дальний торпедоносец B.Z.303 «Леон» II, но ни один из них построен не был (22845).

7 июля 1943-го начальник ракетного центра в Пенемюнде Дорнбергер, технический директор фон Браун и начальник полигона Штейнгоф выступили с докладом об испытании «оружия возмездия» в ставке Гитлера «Вольфшанце» в Восточной Пруссии. Был продемонстрирован цветной фильм о первом удачном запуске ракеты А-4 с комментариями фон Брауна, а Дорнбергер выступил с подробным докладом. Гитлер был буквально заворожен увиденным. 28-летнему фон Брауну присвоили звание профессора, а руководство полигона добилось получения вне очереди необходимых материалов и квалифицированных кадров для массового производства своего детища.

Итак, через десять лет после начала теоретических исследований и шести лет практических работ в Германии появился новый вид оружия — баллистическая ракета среднего радиуса действия. Эта ракета имела характеристики, которые могли ввергнуть в шок и прострацию всех ракетчиков остального мира: длина 14 м, диаметр 1,65 м, размах стабилизаторов 3,55 м, стартовая масса 12,9 т, вес боеголовки 1 т, дальность 275 км (22798).

July 7 1943 Adolf Hitler gave the German V-2 program highest military priority (1038).

7 июля 1943 А.Г. дал программе Фау-2 высший военный приоритет (1038). это было после выступления Нач. центра в Пенемюнде Дорнберга, тех. директора Вернера фон Брауна и нач. полигона Штейнгофа в Вольфшанце в Восточной Пруссии. Показали цветной фильм. А.Г. был заворожен и 28-летнему фон Брауну присвоили звание профессора (2469,17).

7 июля 1943-го начальник ракетного центра в Пенемюнде Дорнбергер, технический директор фон Браун и начальник полигона Штейнгоф выступили с докладом об испытании «оружия возмездия» в ставке Гитлера «Вольфшанц» в Восточной Пруссии. Был продемонстрирован цветной фильм о первом удачном запуске ракеты А-4 с комментариями фон Брауна. Гитлер был буквально заворожен увиденным. Специально созданной комиссии по ракетам дальнего действия были продемонстрированы пуски двух ракет А-4, точно поразивших условные цели. Эффект удачных стартов А-4 произвел ошеломляющее впечатление на Шпеера и гросс-адмирала Деница, которые безоговорочно поверили в возможность при помощи нового «чуда-оружия» поставить на колени правительства и население многих стран. В денежном выражении при запланированном производстве 12000 ракет (30 штук в cутки) одна Фау-2 обошлась бы в 6 раз дешевле бомбардировщика, которого в среднем хватало на 4-5 боевых вылетов (19624).

7 июля 1943 года в ставке «Вольфшанце» под Растенбургом (Восточная Пруссия) состоялась встреча начальника ракетного центра Пенемюнде Вальтера Дорнбергера и технического директора Вернера фон Брауна с фюрером.

Фон Браун сделал краткое сообщение о ходе работ над «А-4». После доклада Гитлеру были показаны фильм о запуске снарядов, а также модели ракеты и средств ее транспортировки: «майлервагена» и «видальвагена». Не забыл Дорнбергер упомянуть и об экономической составляющей. Его доводы были просты. Во время «Битвы за Англию» люфтваффе теряли в среднем один бомбардировщик после пяти-шести вылетов, то есть каждый бомбардировщик успевал сбросить от шести до восьми тонн бомб. Стоимость же бомбардировщика вместе с обученным экипажем определяется в 1140000 марок. А ракета «А-4», несущая тонну взрывчатки, стоит в тридцать раз меньше – всего 38000 марок. Сплошная экономия!

Дорнбергер умолчал о другом. Неприцельная стрельба ракетами могла деморализовать противника, но не могла нанести существенного ущерба его инфраструктуре, экономическому и военному потенциалу. В то же время союзники по антигитлеровской коалиции в ответ на ракетные обстрелы могли усилить интенсивность бомбардировок, загоняя Германию под землю.

Альберт Шпеер по этому поводу писал:

«Абсурдной была сама идея противопоставить бомбардировочной авиации образца 1944 г., которая на протяжении многих месяцев (в среднем по 4100 вылетов в месяц) сбрасывала с четырехмоторных бомбардировщиков ежедневно три тысячи тонн взрывчатки на Германию, ракетные залпы, которые могли бы доставлять в Англию 24 т взрывчатки, т.е. бомбовый груз налета всего шести „летающих крепостей“. И нарекать это Возмездием!

Это, по-видимому, была моя самая тяжелая ошибка за время руководства немецкой военной промышленностью – я не только согласился с этим решением Гитлера, но и одобрил его. И это – вместо того, чтобы сконцентрировать наши усилия на создании оборонительной ракеты «земля-воздух». Еще в 1942 г. под кодовым названием «Водопад» ее разработка продвинулась настолько далеко, что было уже почти возможно запускать ее в серию. Но для этого на ее доводке нужно было бы сосредоточить все таланты техников и ученых ракетного центра в Пенемюнде под руководством Вернера фон Брауна. <…>

Я и сегодня полагаю, что ракеты в комбинации с реактивными истребителями могли бы с начала 1944 г. сорвать воздушное наступление западных союзников с воздуха на нашу промышленность. Вместо этого огромные средства были затрачены на разработку и производство ракет дальнего действия, которые, когда осенью 1944 г., наконец, дошло дело до их боевого применения, обнаружили себя как почти полная неудача. Наш самый дорогой проект оказался и самым бессмысленным. Предмет нашей гордости, какое-то время и мне особенно импонировавший вид вооружения обернулся всего лишь растратой сил и средств. Помимо всего прочего, он явился одной из причин того, что мы проиграли и оборонительную воздушную войну».

Однако ни Дорнбергер, ни фон Браун, ни Гитлер об этом не подумали. Наоборот, фюрер был совершенно очарован рассказом фон Брауна и фильмом. Поздравив ракетчиков с большим успехом, достигнутым ими в столь сложном деле, фюрер выразил сожаление, что раньше был недостаточно информирован о боевых свойствах нового оружия.

«Если бы, – сказал он со вдохом, – мы имели А-4 раньше и в достаточных количествах, это могло бы сыграть решающую роль в войне».

Дорнбергер продолжал еще рассказывать о каких-то организационных проблемах, а присутствовавший Шпеер предложил Гитлеру присвоить фон Брауну звание профессора.

«Да, организуйте это сейчас же, – оживленно согласился тот. – Ради такого случая я сам подпишу диплом».

Так Вернер фон Браун стал самым молодым профессором.

С ракетчиками Гитлер распрощался необыкновенно сердечно. Он был под сильным впечатлением, более того – загорелся. Вернувшись в свой бункер, он упивался перспективами, которые открывались этим проектом:

«А-4 – это решающая стратегическая акция. И какое бремя свалится с нашей родины, когда мы нанесем такой удар по англичанам! Это решающее в военном отношении оружие и относительно дешевое в производстве. Вы, Шпеер, должны всемерно содействовать А-4. Все, что потребуется, – рабочая сила, материалы – все должно им даваться немедленно. Я уже собирался подписывать программу по танкам. А теперь вот что – пройдитесь по тексту и уравняйте по категории срочности А-4 с производством танков».

Вопрос был решен раз и навсегда. Ракеты стали частью программы нанесения «ударов возмездия». Самолеты-снаряды «Fi-103» отныне назывались «V-1» («Фау-1»), а баллистические ракеты «А-4» – «V-2» («Фау-2»). Буква «V» одновременно означала немецкое слово «Vergeltung» («Возмездие») и использовалась для дискредитации известного английского символа победы. Обозначение «V-3» было зарезервировано за проектом сверхдальнобойной пушки (11688).

7 июля в 1943 году нападение гоминьдановских войск на Пограничный (Особый) район Шэньси — Ганьсу — Нинься, контролируемый коммунистами (14945).

7 июля 1943 У-185 (Маус) потопила у побережья Бразилии три транспорта (3819).

7 июля 1943 американской мафией убит миллионер Гарри Окс (4962).

Авиапромышленность:

8 июля 1943 с замечанием: «По постановлению ГКО № 3144 Ил-2 с пушками 37 мм ОКБ-15 должен иметь боекомплект 100 патронов и 100 кг бомб. При такой нагрузке и надо было испытывать» главныый инженер ВВС генерал А. К. Репин утвердил Акт по первому этапу контрольных государственных испытаний головного серийного Ил-2 зав. № 302349 с пушками 11П, которые прошли с 27 мая по 22 июня 1943.

В ходе доводки пушечного вооружения на Ил-2 зав. № 302349 был изменен профиль горловины патронного рукава с добавлением к двум направляющим роликам еще двух таких же роликов, а также устранены производственные дефекты патронных ящиков.

После доработок было выполнено 7 полетов со стрельбой в воздухе на режимах горизонтального полета и кабрирования, а также с планирования и пикирования до угла 30° по наземным мишеням. Расход снарядов составил 739 снарядов.

Отстрел пушек 11П производился с целью выявления особенностей поведения самолета Ил-2 при стрельбе, определения удобства прицеливания, возможности поражения точечных целей. Пушки пристреливались на дистанцию 800 м.

При стрельбах выяснилось, что правая пушечная установка (пушка зав. № АГ-191) работала удовлетворительно, а в левой установке (пушка зав. № АГ-242) «остались неустраненными выпадения патронов из ленты при расстреле последних 4—15 патронов боекомплекта, приводящие к рассоединению ленты» (всего 4 случая).

В то же время сами пушки, установленные на самолете, работали хорошо. За все время испытаний по вине пушек имела место всего одна задержка — «неотброс затвора».

Максимальная емкость патронных ящиков пушек 11П равнялась 60 снарядам, при испытаниях в них загружали не более 50—55 снарядов. При этом наиболее благоприятной укладкой ленты, для исключения задевания звеньев съемниками, является укладка нижнего горизонтального ряда и последующей вертикальной змейкой (укладка начинается от пушки).

Стрельба в горизонтальном полете и на кабрировании производилась на скоростях 320, 300, 270, 250 и 230 км/ч по прибору одновременно из обеих пушек и раздельно из правой и левой пушек. При этом «при стрельбе из обеих пушек самолет испытывает значительные толчки, причем чем меньше скорость, тем сильнее толчки». При стрельбе из одной пушки «самолет резко разворачивает в сторону стреляющей пушки, и если его не парировать, то разворот достигает 30° и более».

Стрельба по наземным мишеням проводилась с планирования и пикирования под углами 10° и 30°. Было установлено, что наиболее выгодным является угол 30°, «так как при меньших углах благодаря плохой продольной устойчивости само лет сильнее колеблется в продольной плоскости и прицеливание затруднено».

Выход на цель лучше производить с разворота под 45° к плоскости пикирования с высоты 500 м, «так как цель в этом случае все время находится в поле зрения летчика и получаются меньшие ошибки в наводке по направлению». Ввод в пикирование выполняется при скорости 260—270 км/ч по прибору. Дистанция стрельбы при указанных условиях получается порядка 900—400 м. Вывод из пикирования «необходимо было начинать с таким расчетом, чтобы при выходе на горизонтальном полете иметь высоту не менее 100 м». То есть с высоты 200 м при перегрузке на выводе 2,5—3 единицы.

При стрельбе из 2 пушек «чувствуется значительная отдача назад». Вследствие плохой продольной устойчивости самолета прицеливание нарушается после первых же выстрелов и «получается разброс снарядов, особенно при асинхронной работе пушек». Поэтому «прицельное поражение точечной цели (одиночный танк) возможно только из первой очереди, а возможно, даже и только из первых выстрелов». По этой причине стрельбу необходимо было вести только короткими очередями по 2—3 выстрела. Внесение поправок в прицеливание было возможным, но требует от летчиков определенного навыка. При этом максимальная длина очереди ограничивалась 3—4 выстрелами. За один заход с высоты 500 м при соответствующей тренировке можно было выполнить 3—4 прицельные очереди.

При стрельбе из одной пушки самолет сильно разворачивает в сторону стреляющей пушки, «стрельба становится неприцельной, и удержать самолет в заданном направлении невозможно». Даже при парировании разворота «в момент стрельбы разрывы ложатся в сторону стреляющей пушки». В этом случае требовалось «стрелять еще более короткой очередью с небольшим боковым упреждением».

Прицел ВВ-1 не отвечает требованиям прицельной стрельбы из пушек 11П по точечным целям с самолета Ил-2. Получалось так, что цель размерами 6x6 м с дистанции 900—800 м закрывается мушкой, а «совмещение перекрестия на козырьке с мушкой после первого выстрела нарушается и впоследствии трудно возобновляется». К тому же «наводка затрудняется также плохим качеством прозрачной брони (искажает)».

Средний процент попаданий в круг диаметром 60 м составил 33,3% (диапазон — от 22,3 до 71,5%), а в цель размерами 6x6 м — всего 2,65% (диапазон — от 2,13 до 4,76%).

К числу основных выводов по результатам испытаний относили следующее. Во всем диапазоне эксплуатационных центровок двухместный самолет Ил-2 не имеет продольной устойчивости. С установленными 37-мм пушками самолет инертен, нагрузки на рули большие. Самолет сложен в технике пилотирования на виражах, боевых разворотах, при полете на низких высотах. Отсутствие у самолета продольной устойчивости «снижает качество стрельбы, особенно из пушек калибра 37 мм».

В то же время отмечалось, что самолет Ил-2 с пушками 11П «может быть применен для поражения железнодорожных эшелонов, паровозов, танков, автоколонн и других целей» при соответствующей тренировке летного состава и нормальной работе самих пушек. При этом стрельбу необходимо производить только короткими очередями не более 3—4 выстрелов, «помня, что первые выстрелы наиболее прицельные».

Производственное исполнение Ил-2 зав. № 302349 неудовлетворительное. Большинство производственных дефектов, отмеченных в актах по испытаниям самолетов Ил-2 производства завода № 30 зав. № 2067, 1140 и 1122, «повторено и на испытанном самолете».

Требовалось немедленно устранить заклинение патронной ленты в горловине патронного рукава, для чего «доработать патронные рукава по типу доводок, произведенных при испытаниях». Исключить выпадение патронов из ленты. Устранить во внутренней части патронного ящика выступающие предметы — «профиля и шурупы», а саму внутреннюю поверхность стенок ящика сделать лучшего качества. Кроме этого, необходимо было удлинить троса спусков пушек, поскольку «тендеры разъема нельзя довернуть до конца и при каждом рассоединении тендеров нарушается регулировка спуска». Предлагалось установить «предохранительные листы против звеньеотводов на правой плоскости и люке патронного отсека левого пулемета ШКАС», возвратные пружины рычагов спусков на заднем креплении пушек, контргайки на горизонтальных болтах переднего крепления пушек.

Как следствие выявленных в ходе испытаний дефектов и недостатков, в заключении отчета НИИ ВВС констатировалось: «Головной серийный Ил-2 с 37-мм пушками (зав. № 302349 з-д 30) в предъявленном виде испытаний не выдержал по причинам недоведенности системы питания пушек калибра 37 мм и неудовлетворительного производственного исполнения».

Предлагалось «самолет Ил-2 с 37-мм пушками со всеми устраненными дефектами, отмеченными на самолетах зав. № 302067 и № 302349 и доведенной системой питания, предъявить в НИИ ВВС на повторные испытания».

Акт по результатам испытаний Ил-2 зав. № 302349 главный инженер ВВС генерал-полковник А. К. Репин утвердил 14 августа 1943 г. (17500).

8 июля 1943 Нач. 10 ГУ Тарасевич в письме А.И.Ш. НКАП N 1725 сообщил, что 22 завод освоил Пе-2 в разведывательном варианте и в 1942 выпустил 62, ав 1943 - 65, но объем переделок требуется значительный и по 30 в месяц сделать не смогут, т.к. уже делает 3 варианта Пе-2 с М-105ПФ, с М-82Ф и в учебном варианте (1778,228).

"Прошу Вашего распоряжения директору завода 22 выпускать в счет программы ежемесячно по 30 Пе-2 в варианте разведчика по образцу, отработанному на заводе и оборудованному АК-1, согласно постановлению ГОКО N 2144сс от 6 августа 1942" (1778,229).

Другие оборонные отрасли:

8 июля 1943 г. была подготовлена ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ГБТУ КА НАРОДНОМУ КОМИССАРУ СРЕДНЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ С.А. АКОПОВУ ОБ УСТАНОВКЕ НА ТАНКИ УНИФИЦИРОВАННОГО СМОТРОВОГО ПРИБОРА № 1152495

Для улучшения обзорности из танка Т-34 изготавливается специальная смотровая командирская башенка. В этой башенке основным прибором наблюдения служит английский призматический смотровой прибор танка МК-4. Призматический смотровой прибор сейчас ставится на серийное производство завода №363 НКВ.

Указанный прибор по своим показателям значительно выше устанавливаемого сейчас смотрового прибора в танки Т-70 и Т-80.

Для повышения боевых качеств танков Т-70 и Т-80, а также для унификации смотровых приборов всех типов танков необходимо предусмотреть возможность установки на места существующих смотровых приборов у водителя танка и в башне английского смотрового прибора танка МК-4.

Прошу Ваших указаний директору завода ГАЗ т. Лоскутову оборудовать один танк Т-70 и один танк Т-80 указанными приборами, и по этим образцам подготовить серийные чертежи.

Зам. начальника ГБТУ КА генерал-лейтенант технических войск Лебедев

Начальник ТУ ГБТУ КА инженер-полковник Афонин

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 1377. Л. 193. Копия (11403).

8 июля 1943 года по постановлению ГКО № 3703сс планировалось изготовить в третьем квартале 1943 года 80 самоходок СУ-76И, в том числе в июле 25 машин. Этим же документом завод № 176 (г. Муром) должен был в июле поставить «10 башен» для этих машин.

План третьего квартала удалось выполнить почти на 100 % — завод № 37 сдал за три месяца 78 СУ-76И (12688).

8 июля 1943 полностью закончили первый образец Объекта 237. Система Д-5Т-85 на тот момент существовала в единственном экземпляре и ее установили на этой машине (17710).

8 июля 1943 года в соответствии с постановлением ГКО №3703сс завод №38 получил план на выпуск установочной партии из 25 СУ-15М. 24 июля в сборке находилось пять СУ-15М, к 1 августа была собрана вся партия из 25 машин. Об изготовлении некоего второго опытного образца СУ-15, о котором говорится в ряде публикаций, не шло и речи. Приказом Народного комиссариата танковой промышленности (НКТП) №360 от 9 июля 1943 года на 3-й квартал 1943 года был запланирован выпуск 225 СУ-15М (17728).

8 июля 1943 года на вооружение Красной армии была принята лёгкая самоходная установка СУ-76М (СУ-15М). По массовости она стала второй после Т-34/Т-34-85 боевой машиной Красной армии. Благодаря вполне удачной конструкции СУ-76М не претерпевала серьёзных метаморфоз. Но ближе к концу Великой Отечественной войны с учётом отзывов с фронтов машина прошла небольшую модернизацию, направленную, прежде всего, на улучшение защиты боевого отделения. Нового индекса эта машина не получила. Часто её называют «СУ-76М послевоенного выпуска», что неверно: в серию эти САУ пошли с апреля 1945 года, а после окончания Второй мировой войны они выпускались всего два месяца. В ходе советско-японской войны эти «послевоенные» машины успели и повоевать (18172).

8 июля 1943 года вышел приказ № 355 НКТП

Завод № 37 включить в состав Гл. управления по ремонту танков.

Завод № 222 включить в состав Гл. управления по ремонту танков (6137, 41).

8 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3697 О плане производства боеприпасов в III квартале 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 130, лл. 1-21, 22-419 (11012).

8 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3699. Об ограничении с III кв. 1943 г. производства на заводе N259 НКБ шанцевого и деревообрабатывающего инструмента и включении его в число фондируемого инструмента.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 131, лл. 2, 3 (11012).

8 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3700 [О мерах по устранению нерациональных и встречных перевозок леса по железной дороге и снабжении лесоматериалами строек НКБ и НКЧМ.] (7119, 4).

8 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3701 Об обеспечении заводов Главкотлотурбопрома Наркомтяжмаша металлом и трубами в III квартале 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 131, лл. 5, 6 (11012).

8 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3702 О производстве Наркомлегпромом в III квартале 1943 года парашютно-десантного имущества и парашютов для боеприпасов. (7119, 7-8).

8 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3703 О плане производства танков, артсамоходов, дизелей, запасных частей к ним и ремонта танков, артсамоходов и дизелей на июль и III квартал 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 131, лл. 9-16, 17-22 (11012).

8 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3704. О производстве заводом № 112 НКТП танков Т-34 с масляными радиаторами с 1 августа 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 131, лл. 23 (11012).

8 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3705 О плане производства и поставок артиллерийского и стрелкового вооружения и военных приборов на июль месяц и III квартал 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 131, лл. 24-50, 51-120 (11012).

8 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3706 О плане производства минометов, лыжных установок и волокуш под вооружение на июль месяц и III квартал 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 131, лл. 121-127, 128-150 (11012).

8 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3707 О производстве и поставке бочковой клепки для затаривания овощей и сухофруктов для Красной Армии.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 131, лл. 151-153 (11012).

8 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3708 О плане производства и поставок патронов и звеньев Наркоматом вооружения в III квартале 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 131, лл. 154-164, 165-169 (11012).

8 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3709 О плане производства и поставок пулеметов-пистолетов Шпагина и ПП-43 в июле и третьем квартале 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 131, лл. 170-177, 178-192 (11012).

8 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3710 О плане производства важнейших химикатов для боеприпасов и народного хозяйства на III квартал 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 131, лл. 193-204, 205-210 (11012).

8 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3711 О производстве и поставках военно-полевых средств связи Наркомэлектропромом для Красной Армии в III квартале 1943 г. (7119, 211-215,216-233).

8 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3712 О плане добычи угля и сланца на июль и III квартал 1943 года по Наркомуглю.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 131, лл. 234-245, 246-265 (11012).

8 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3713 О добыче нефти и выработке нефтепродуктов в III квартале и июле 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 132, лл. 1-6, 7-10 (11012).

8 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3714 Об оказании помощи азербайджанской нефтяной промышленности.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 132, лл. 11-16, 17-19 (11012).

8 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3715. Об учреждении дополнительно трех переходящих знамен ГКО для предприятий HКлегпрома - победителей во Всесоюзном соревновании.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 132, лл. 20 (11012).

8 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3716. О плане производства и ремонта боевых установок М-13 и М-8 в III квартале 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 132, лл. 21-25, 26-48 (11012).

8 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3717 О мероприятиях по обеспечению топливом электростанций Кировэнерго НКЭС.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 132, лл. 49-52, 53-54 (11012).

8 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3718 Об улучшении качества подготовки и увеличении выпуска инженерных кадров для торфяной промышленности.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 132, лл. 55-58, 59-60 (11012).

8 июля 1943 г. Постановлением ГКО заводу № 616 была определена задача обеспечить, начиная с сентября, выпуск радиостанции 13Р3, освоенной к тому времени на заводе № 2 НКО (завод № 528 НКЭП). Это была станция из «семейства» раций, при изготовлении которых использовались детали широковещательных приемников, изъятых у населения. Естественно, производство такой продукции было мерой вынужденной и не могло рассматриваться в качестве основной производственной задачи такого предприятия, как завод им. Козицкого. Поэтому этим же постановлением ГКО предприятию ставилась задача подготовиться к выпуску радиостанции А-7 – первой в РККА УКВ станции с частотной модуляцией, созданной в середине 1942 г. военными инженерами Г.Г. Шитиковым, Р.А. Чигиревым и В.Н. Сосуновым. Постановление ГКО требовало от Ленинградского горкома ВКП (б) обеспечить передачу заводу № 616 с других ленинградских предприятий 19 единиц оборудования, обеспечить изготовление промышленностью города инструмента, необходимого для производства А-76. Соответствующие решения были приняты горкомом ВКП (б) 7 августа 1943 г. (18297).

8 июля 1943 директор ГАЗа И. К. Лоскутов в письме начальнику УНКВД В. С. Рясному отмечал  «срыв первоочередных поставок необходимого для восстановления металла, срыв плана ремонта электромоторов». Наблюдалась тенденция под предлогом выполнения государственной программы и др. объективным причинам уклониться от внеплановых поставок автозаводу. В частности, этим нагло занимались Кулебакский металлургический завод и «Красное Сормово». Лоскутов писал:  «Налицо желание некоторых заводов затянуть организацию и выполнение заказов для автозавода, дождаться окончания месяца, квартала и считать свои обязательства по поставкам утратившими силу (Выкса), сослаться на отсутствие у себя постановления (Наркомчермет) и т.п.».

Таким образом, выполнение плана поставок составило лишь 23%. Особые трудности представлял ремонт электрооборудования. Руководству завода пришлось организовать новые цеха, укомплектовать их малоквалифицированной рабочей силой и приступить к выпуску сложной электроаппаратуры и электроремонту. Из-за отсутствия специалистов, нехватки шарикоподшипников и роликоподшипников работы шли очень медленно и некачественно. В итоге план по ремонту электрооборудования был исполнен лишь на 27%.

Несмотря на то что с момента первых разрушений прошел почти месяц, руководство «Стройгаза» не развернуло подготовительные и восстановительные работы в темпах, обеспечивающих выполнение решений Государственного и Городского комитетов обороны. Согласно постановлениям, трест должен был развернуть работы сразу на 24 объектах, однако руководство ОСМЧ считало первоочередными объектами лишь пять (механосборочный и литейный корпуса, колесный и прессово-кузовной цеха и главный магазин смежных деталей), а подготовительные работы, которые шли совершенно неудовлетворительно, в основном вело лишь в механосборочном и литейном корпусах и колесном цехе. Часть работ начали 30 июня – 1 июля (по цехам №№ 5, 8, прессово-кузовному и ТЭЦ). В общей сложности на 1 июля в распоряжении треста и его субподрядчиков имелись 9756 рабочих.

В литейном корпусе нужно было установить 47 ферм, но фактически к началу июля успели смонтировать только пять (участок № 1). Из 15 400 кв. м кровли было сделано 4640. Особые трудности представляла расчистка завалов на площади 13 000 кв. м в механосборочном корпусе. К началу июля ее удалось выполнить менее чем на треть. Разрушенную кровлю корпуса площадью 62 500 кв. м только начали ремонтировать, сделав 2700 кв. м. Были установлены всего 24 из 528 прогонов, демонтированы 272 металлоконструкции из 600.

Организация работ находилась на низком уровне: отмечались самовольные уходы и простои. Так, 27 июня в колесном цехе на участке плотничных работ из 14 рабочих фактически работали четверо. Работы в цехе еще только начинались, хотя он лежал в руинах уже три недели. Рабочий день формально составлял 12 часов, но строительство было слабо обеспечено сварочными аппаратами, инструментом для газорезки, не хватало лебедок, рукавиц и костюмов. Для огромной массы людей, привлеченных для восстановления, не хватало самого элементарного: столов, табуреток, кипятильников, бачков для воды и кружек. Часть людей на участке № 1 работала вообще разутыми.

Директор ГАЗа Лоскутов постоянно констатировал срыв поставок и графиков работ. В отчаянии он буквально завалил письмами начальника УКВД Рясного. В очередном послании Лоскутов писал:  «Водный транспорт: не только внеочередная, но и вообще доставка грузов, следующих в адрес автозавода, не обеспечена. Большинство грузов разгружается на участке горьковского порта, а не автозавода. В настоящее время имеется 1000т необходимого металла. Мало того что эти грузы преступно задерживаются, завод вынужден платить большие суммы за их хранение в порту.

Завод № 92 не выполняет обязательства по восстановлению к 15.07 производственных корпусов кузницы №3и паровой. Облегпром ничего не выдал из спецодежды: ботинки, лапти и т.д. Завод Ленина игнорирует прокладку кабеля на автозавод. Директор стеклозавода Артемьев из запланированных ему на июнь 80 тыс. кв. мина июль 120 тыс. кв. м стекла на 7.7 выдал 28 тыс. кв. м».

Плохо обстояло дело и с топливом. 6 июля из Астрахани отплыла баржа «Анадырь» с мазутом для заводов №№ 92,112,176 и автозавода. Однако до потребителей груз так и не дошел. Без ведома Главнефтеснаба судно было остановлено в Камском устье, 6000 т «забрал» себе речфлот, остальное направили в Молотовскую (Пермскую) область. В результате все указанные заводы остались без топлива.

У руководства треста «Стройгаз» № 2 было свое видение, как надо вести восстановительные работы. Представители обкома фактически предлагали возрождать завод по-стахановски, методом штурмовщины сразу на всех участках. Однако на это не было ни необходимых людских ресурсов, ни техники и стройматериалов. Поэтому по окончании безотлагательных аварийных работ, обеспечивших нормальную работу отдельных цехов завода с оставшимся неповрежденным оборудованием, строители приступили к восстановительным работам на первоочередных объектах.

В контуре каждого корпуса первой очереди была установлена очередность производства строительно-монтажных работ по отдельным цехам. Так, механосборочный корпус № 1 с находящимися в нем четырьмя основными цехами был разбит на четыре очереди: 1-я – моторный цех № 2, 2-я – термический цех, 3-я – главный конвейер, 4-я – цех шасси. Это дало возможность концентрировать людские и материальные ресурсы на узком участке работ и обеспечить введение в эксплуатацию отдельных цехов и агрегатов последовательно, по частям, не дожидаясь окончания работ по всем корпусам в целом.

Учитывая необходимость быстрейшего восстановления завода и отсутствие возможности вести строительно-монтажные работы развернутым фронтом по всем подлежащим восстановлению объектам, в первую очередь производились работы только по восстановлению производственных площадей. Ремонтные работы на участках цехов, имеющих вспомогательные, бытовые и служебные функции, проводились во вторую очередь.

Основная задача строителей в первый период восстановления заключалась в обеспечении защиты цехов от атмосферных осадков и устройству промразводок, связанных с работой технологического оборудования. При этом использовалась следующая очередность:

1) общестроительные работы, в т.ч. восстановление и монтаж основных несущих конструкций перекрытий с устройством кровли;

2) электромонтажные работы, в т.ч. восстановление цеховых подстанций и подводок к ним электроэнергии;

3) промвентиляция: монтаж воздуховодов к печам, вытяжки;

4) сантехмонтаж и промразводки (нефтепровод, паропровод, ливневая канализация, отопление, фекальная канализация).

Минимальный рабочий день составлял 11 часов, во многих случаях строители работали по 14—15 часов, а зачастую оставались ночевать прямо на стройке с тем, чтобы с рассветом приняться за выполнение срочного задания.

Однако сроки работ не устраивали начальство. 13 июля на бюро обкома ВКП(б) обсуждался вопрос о выполнении постановления ГКО от 19 июня по восстановлению цехов ГАЗа. Участники совещания констатировали, что  «работы идут неудовлетворительно». К 9 июля из 24 объектов 1-й очереди строительные работы были организованы только на пяти. График выполнялся с большим отставанием, имели место массовые простои и невыполнение норм. Обкомовские работники отмечали:  «Партийное и хозяйственное руководство ОСМЧ „Стройгаз № 2“ не приняло мер к развороту строительных работ, не умеет координировать управление и руководство с субподрядными организациями, допустило путаницу в распределении объектов… По решению ГОКО кровля кузнечного корпуса должна быть восстановлена к 15 июля, но на 10 июля ведутся лишь подготовительные работы (демонтаж: поврежденных металлоконструкций). По колесному цеху срок окончания работ установлен 25 июля, на 10.07проведены работы по восстановлению несущих ж/б элементов здания. Объем металлоконструкций составляет 597тонн, восстановлено на 8.07– 5тонн».

По решению горкомитета обороны и местных организаций за период 20 июня – 7 июля в ОСМЧ «Стройгаз» № 2 для восстановительных работ на ГАЗе прибыли в общей сложности 8159 рабочих. Наркоматом среднего машиностроения на площадку были направлены аварийно-восстановительные отряды, а работающие здесь конторы спецтрестов были резко усилены. В целях проверки хода работ и оказания необходимой помощи в июле автозавод посетил народный комиссар по строительству С. 3. Гинзбург.

Однако оформление и размещение рабочей силы велось неудовлетворительно. Группа, прибывшая 25 июня из Арзамасского района, к работе не приступила до начала июля, другая группа, из Павловского района, прибыв 22 июня, приступила к работе лишь 1 июля.

При этом бараки для проживания рабочих построены не были. Большое количество людей было размещено в недостроенных бараках Ново-Западного поселка, где спали прямо на кучах строительного мусора или на досках. Общежития и бараки находились в антисанитарном состоянии. Не хватало еды, постельных принадлежностей, спящих рабочих атаковали вши и клопы. В столовых не хватало ложек и тарелок. Рабочие, приехавшие на ГАЗ из разных уголков страны, были поражены созданными здесь «условиями». В итоге туркмены, работавшие на строительном участке № 2, написали в Верховный Совет Туркменской ССР письмо о плохом культурно-бытовом и медицинском обслуживании:  «…питание было организовано одноразовое, т.е. горячий обед один раз в сутки, общежитие не подготовлено к жилью, грязь, темно и т.п.». Письмо вскоре возымело действие, и туркмены были помещены в благоустроенное общежитие (двухэтажный деревянный дом), обеспечены постельными принадлежностями, одеждой и др. инвентарем. Предметом особой гордости автозаводцев за своих коллег из Азии являлось наличие в общежитиях портретов вождей, лозунгов и плакатов.

Оптимистические графики работ были безнадежно сорваны, и 26 июля приказом по Наркомату среднего машиностроения ранее установленные сроки восстановления цехов (15 июля – 15 августа) были отодвинуты на более поздние.

Наиболее авральные работы на Горьковском автозаводе пришлись на конец июля – сентябрь 1943 г. Осуществлению строительных работ была подчинена работа центрального бетонного завода, арматурного цеха, цеха сборных железобетонных плит, лесопильного завода, деревообрабатывающего цеха, цеха алебастро-опилочных плит и др. предприятий треста. Трест «Стройгаз» № 2 производил работы, руководствуясь принципом одновременного ведения строительных, монтажных и специальных работ, что давало возможность ускорить сдачу объектов в эксплуатацию.

Разбор разрушенных зданий производился экскаваторами, передвижными кранами, инструментом, бензорезами, тракторами и вручную. На расчищенных площадях немедленно начинались восстановительные работы. Нередко они были связаны с большими трудностями и сложными техническими решениями. Например, в колесном цехе монтаж металлоконструкций выполнялся при помощи огромной мачты и нескольких качающихся мачт. 24-метровый пролет был восстановлен с помощью специально смонтированного двухпролетного кабель-крана со средней качающейся мачтой, изготовленного силами объединения «Стальконструкция» прямо на месте за 12 дней и смонтированного в течение 10 дней. Фермы собирали вне цеха, с двух торцов, перевозили кабель-краном к месту установки и опускали на железобетонные колонны. Срок монтажа составил всего 25 рабочих дней.

При восстановлении механосборочного корпуса из-за нехватки металла пришлось многие фермы и прогоны выправлять с помощью гидравлических и механических прессов. Просевшие фермы поднимали до прежнего положения соединительными стойками, домкратами, а при большой высоте – специальными металлическими башнями и закрепляли. Деформированные части вырезали и вместо них вставляли новые элементы. Исправление колонн, деформировавшихся в нижней части, производилось путем замены поврежденной части новым отрезком колонны. Во время замены примыкающая часть стены поддерживалась стойками и подкосами, а с колонн снималась нагрузка.

Большие трудности представлял ремонт литейного цеха № 1. На шихтовом дворе разрывом бомбы две соседних колонны были втянуты в воронку, все конструктивные элементы получили осадку до 0,5 м по вертикали, а колонна искривилась до 0,4 м. Невозможность правки колонны на месте и подъема всей конструкции в целом заставила применить следующий способ: подкрановые балки были подняты на консолях, а влияние кривизны колонн было устранено путем устройства мощной решетки между соседними колоннами и превращением всей системы в стержневую, с угловыми вирнарами в местах перегиба колонн.

При восстановлении склада песка в этом же цехе на мостовом кране были выложены шпальные клетки, на которых установлены песочные домкраты. Металлические фермы пролетом 24 м поднимались при помощи 30-метровой мачты, установленной в торце склада, и путем оттяжки тросов устанавливались на песочные домкраты. Устойчивость ферм на домкратах обеспечивалась установкой жестких боковых связей из уголков, по три с каждой стороны фермы. В таком положении мостовой кран с установленной на нем фермой передвигался при помощи ручных лебедок на место установки фермы. Опускание фермы на опоры производилось песочными домкратами, что обеспечивало точную и плавную посадку фермы. После опускания фермы мостовой кран передвигался теми же лебедками в торец здания к подъемной мачте, и цикл работ повторялся. Подготовительные работы провели за шесть дней, а все фермы установили за пять дней. Полный монтаж связей прогонов и рифленого настила был выполнен за четыре дня.

В силу исключительно большого разнообразия повреждений железобетонных конструкций различного рода невозможно было найти общий метод по их восстановлению. В каждом случае приходилось принимать индивидуальное решение, в зависимости от степени и характера повреждений. Перед восстановлением поврежденные участки железобетонных элементов расчищались, а бетон, потерявший прочность в результате пожара или откола, удалялся до глубины, где его прочность не вызывала сомнений.

Из-за нехватки железа и железобетона для кровли применялся металлический настил из гофрированного железа, в некоторых цехах использовались железобетонные кровельные плиты.

Сантехнические работы велись управлением № 4 ОСМЧ-102, а электромонтажные – участком № 3 особого проектно-монтажного управления № 5 «Центрэлектромонтаж». Они шли по двум основным направлениям:

1) восстановление основных питающих кабелей и линейных фидеров от ТЭЦ к цеховым подстанциям и восстановление силовых магистральных линий внутри цехов;

2) пуск в ход всех непострадавших станков во вновь созданных технических группировках.

Наряду с работами на линии в цехах была организована мастерская, в которой производилось изготовление шинных сборок, силовых и осветительных щитков, предохранителей, высоковольтных сборок, пультов, а также реставрация демонтируемых в цехах силовых пультов, ящиков с предохранителями и др.

Работы по восстановлению систем вентиляции производились монтажным управлением № 2 ОСМЧ-48. Монтажный участок был разделен на прорабства, выполнявшие отдельные объекты, подлежащие восстановлению. За восстановительный период были смонтированы и сданы в эксплуатацию 124 вентиляционные системы на сумму 608 тыс. рублей.

Громадный объем материалов и полуфабрикатов (кирпич, раствор, бетон, железобетонные плиты, утеплитель, металлический настил и т.д.), которые нужно было поднять в крайне сжатые сроки, потребовал большого количества подъемников. Отсутствие времени на изготовление сложных подъемников заставило строителей встать на путь использования простейших подъемников. Одним из них был подъемный блок, представляющий собой две стойки, установленные с небольшим наклоном к стене цеха и соединенные поперечными связями. На верхнюю площадку укладывался брус, на консольном конце которого укреплялся блок. Через блок продевался трос, к одному концу которого прикреплялась подъемная платформа, а другой закреплялся на электролебедке. Кроме этого, применялись скиповые подъемники, ленточные транспортеры и т.п.

В результате бомбардировки было повреждено значительное число жилых домов и культурно-бытовых зданий. Характерным примером являлись жилые четырехэтажные дома, выполненные из силикатного кирпича. Для них типичным было продольное расслоение кирпичной кладки от сотрясения взрывной волной. Кроме этого, продольные стены домов получили отклонения по вертикали до 10 см с разрывом кладки в местах примыкания продольных стен к средним поперечным стенам и стенам лестничных клеток. Приходилось практически заново устанавливать кровлю, делать металлические стяжки, во множестве мест заменить кладку, а швы заливать бетоном.

Проектирование всех работ велось непосредственно на стройплощадке бригадой «Промстройпроекта», что позволяло осуществлять тесную и оперативную увязку работы проектировщиков и производственников, технологов и строителей. Конструкции и методы производства выбирались в соответствии с имеющимися на площадке ресурсами. Это позволило также применить новые конструкции из местных материалов и новые методы в производстве работ (в частности асбестовые плиты). Все деревянные перекрытия были заменены огнестойкими.

Для ускорения работ все несущие конструкции разрушенных цехов были восстановлены в металле, и лишь цеха с железобетонными колоннами, имевшие незначительные разрушения, оставили в прежнем виде. Число световых фонарей пришлось сократить на 30%, закрыв их железом и асбестофанерой. Деревянная обрешетка заменялась гофрированным железом, чье производство организовали в прессовом цехе автозавода. Для утепления использовали самые примитивные материалы: алебастро-опилочные, цементно-зольные и торфяные и даже глиноземные плиты. При этом все они перед использованием проходили испытания зажигательными бомбами и противотанковой горючей жидкостью.

Восстановление громадных площадей кровель корпусов потребовало свыше 1500 ливневых воронок. Нехватка чугуна заставила применять «подсобные материалы» – части коробки заднего моста «полуторки» и головки авиабомб, производившихся на ГАЗе.

25 августа прошло партсобрание треста «Стройгаз» № 2. Выступавшие на нем констатировали:  «По второму участку: трудовая дисциплина неудовлетворительна. Программа за 20 дней августа выполнена на 62%. Срок сдачи объектов 25 августа сорван. Низкая трудовая дисциплина. 23 августа прогуляло 721 чел., рабочий день начинается с опозданием на 30—40 минут. Накануне рабочего дня задание дается только нескольким бригадам, остальные получают его в начале рабочего дня». По итогам собрания начальнику второго участка Романову даже пригрозили исключением из ВКП(б).

Впрочем, всевозможные накладки и игнорирование приказов и распоряжений были постоянно. В частности, не было выполнено постановление бюро обкома ВКП(б) и распоряжение горкомитета обороны от 11 августа в части мобилизации сроком на два месяца для восстановления ГАЗа с предприятий области электросварщиков – 45 человек, газорезчиков – 25 человек. К 15 сентября в трест «Стройгаз» № 2 поступили всего шесть человек. Директора заводов Глян, Рубинчик и Агаджаев, а также заводы Вторчермет, Главчермет в категорической форме отказались выделить полагающееся количество сварщиков и попросту игнорировали распоряжение.

Общая потребность рабочей силы к началу строительства составляла примерно 9500 человек, к началу же июля в распоряжении треста «Стройгаз» № 2 имелись лишь 2242 человека (23,4%). Согласно распоряжениям различных ведомств, к работам должны были быть привлечены 12 800 человек, однако этот план так и не был выполнен. К1 октября на восстановлении автозавода трудились (по спискам) 8621 человек, в т.ч. 2023 – из сельских районов области, 1447 – из САВО, 816 – из разных воинских частей, 1675 – с самого ГАЗа и еще 2331 человека предоставил Московский военный округ. Кроме того, на строительстве были задействованы 1211 рабочих из субподрядных организаций. Таким образом, в восстановительных работах с 15 июля по 15 ноября участвовали почти 10 тыс. человек!

Для размещения этой огромной массы требовалась значительная жилплощадь, между тем многие дома Соцгорода и прилегающих поселков были разрушены, и места не хватало самим автозаводцам. Под жилье пришлось использовать школы, недостроенные жилые дома, клубы и простые палатки. Кроме того, были в спешном порядке сооружены каркасно-засыпные бараки и полуземлянки. Всего под временное жилье было приспособлено 10 тыс. кв. м. К августу, чтобы кормить всю эту толпу, были открыты 20 столовых и раздаточных пунктов. Но и этого оказалось недостаточно. Да и комфорт в сооруженных наспех «летних кафе» оставлял желать лучшего. При проверке, проведенной 17 июля в столовой № 7, выяснилось отсутствие какого-либо порядка:  «Нет света, почти нет посуды, нет помещения для хлеборезки, продукты тухнут. Рабочие часами ожидают получения ужина, не всем отпускается из-за темноты хлеб».

В конце июля ход работ серьезно затруднили продолжительные дожди и ливни. В начале августа начались побеги рабочих и массовые прогулы. В результате среднесуточное число людей, занятых на восстановительных работах, сократилось на 1500 человек. Часто происходили несчастные случаи, особенно на подъемниках.

Работы велись при постоянной нехватке транспорта. Первоначально в распоряжении треста «Стройгаз» № 2 имелись всего 64 грузовых автомашины разных типов, из них в исправном состоянии всего 27! Можно было использовать также 36 лошадей. Решением Горьковского комитета обороны во второй половине июля для ремонтных работ были выделены 75 автомобилей ЗиС-5 грузоподъемностью пять тонн. Однако ко всему прочего для машин не хватало горючего. Газогенераторные грузовики простаивали из-за отсутствия чурок, т.к. цех по их изготовлению сгорел во время налетов. Не хватало шоферов и ремонтников. Руководству треста пришлось прямо на месте организовать краткосрочные курсы, в сжатые сроки подготовив 28 новых водителей. Ремонтники проявили настоящий героизм, восстанавливая поломанные в ходе безжалостной эксплуатации грузовики буквально из ничего. В результате шоферы делали в среднем по 33 рейса в день, перевозя грузы на самые разные участки. Всего в течение III квартала 1943 г. автомашины сделали по 530 тонно-километров.

За этот же период водный транспорт, имевшийся в распоряжении треста, перевез 23,5 тыс. т грузов. Остальное доставлялось по железной дороге, алее вообще сплавлялся по течению. В октябре Горьковская железная дорога из 157 вагонов подала на стройплощадку автозавода лишь 20, создав значительные трудности.

Для восстановительных работ требовалось большое количество дерева и бетона. Вместе с тем при бомбежках полностью сгорели бетонный завод, деревообделочный завод, кузница, машиностроительная мастерская и лесозавод треста «Стройгаз» № 2. Ремонтники, невзирая на погоду и усталость, трудились день и ночь, причем одновременно с восстановлением этих предприятий начался выпуск продукции. Уже на второй день после начала работ бетонный завод дал первый бетон! И это без воды и электричества. Вода подвозилась на автомашинах, а электроэнергия подавалась по временному кабелю. В разгар восстановительных работ предприятие давало в сутки 230 куб. м бетона, хотя этого, конечно, было недостаточно.

Новый деревообделочный завод было решено строить на берегу Оки, на территории уцелевшего лесозавода № 1. В первую очередь был сооружен плотничный цех, который немедленно начал выпускать балки, щиты, фермы, строительные леса и т.п. Строительные участки получали из цеха железобетонных изделий кровельные плиты, из цеха плит «АС» – алебастро-опилочные плиты утеплителя, с бетонного завода – раствор. Всего с июля по ноябрь производственным комбинатом «Стройгаза» были выпущены 3374 куб. м бетона, 7350 куб. м цементного раствора, 9920 кв. м железобетонных кровельных плит, 500 кв. м пенобетона, 60 661 кв. м алебастро-опилочных плит, 200 т арматуры, 5693 кв. м переплетов и т.п.

Объем работ, выполненных трестом «Стройгаз» № 2 и его субподрядчиками, характеризуют следующие цифры. С 1 июля по 1 октября были уложены 2,7 млн кирпичей, 128 170 кв. м рубероида, смонтированы металлоконструкции весом 3400 т, трубопроводы протяженностью почти 43 км, проложено 32,6 км высоко– и низковольтного кабеля и еще 50 км различных проводов, подключены к станкам 3500 электромоторов, смонтированы 2640 электроточек и 348 калориферов. Большинство работ выполнялось «временно», т.е. с низким качеством. Так, «остекление» окон и световых фонарей, кроме собственно стекла, производилось фанерой и кровельным железом. Всего таким способом были «остеклены» 79 800 кв. м.

Помимо треста «Стройгаз» № 2, на восстановлении ГАЗа работали 11 субподрядных организаций, каждая из которых выполняла определенный тип работ. Решением ГКО строительные работы на заводах «Серп и молот», «Красная Этна» и № 466 были приостановлены и все силы бросили на автозавод. Нужно было любой ценой возродить из пепла это крупнейшее предприятие Поволжья. Приказами по тресту была утверждена система премирования и вручения переходящих Красных знамен за лучшие показатели в работе.

Отличившихся рабочих награждали премиями, а также ордерами на промтовары. Вошли в моду так называемые фронтовые декады.

К 1 октября было «в целом» обеспечено восстановление производственных мощностей ГАЗа. Первые пять автомобилей «по обходной технологии» были выпущены заводом еще 25 июля. В августе с «конвейеров» сошли первые 100 бронемашин БА-64, в октябре – первые вездеходы ГАЗ-67. Сборка американских грузовиков шла прямо под открытым небом.

Тем не менее сроки окончания работ 15—30 сентября снова оказались невыполненными, и 6 октября нарком среднего машиностроения С. Акопов, ссылаясь на постановление ГКО, вновь перенес их, уже на 15 октября – 15 ноября. Да и они касались лишь основных производственных объектов. Вспомогательные сооружения предполагалось восстановить лишь к 20 декабря 1943 г. Согласно актам о приемке, большинство цехов были сданы между 21 и 30 октября (11774).

Армия:

8 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 8 июля наши войска на Орловско-Курском и Белгородском направлениях продолжали вести упорные бои с наступающими крупными силами пехоты и танков противника. Как и в предыдущие дни, наступление немцев поддерживалось большим количеством авиации. В течение всего дня велись ожесточённые воздушные бои.

На Орловско-Курском направлении все атаки противника были отбиты. В результате успешно проведённых контратак наши войска выбили противника из ряда пунктов, занятых им в первый день наступления, и улучшили свои позиции.

На Белгородском направлении группе танков противника удалось вклиниться в оборону наших войск.

Нашими войсками на Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день боёв подбито и уничтожено 304 немецких танка. В воздушных боях и зенитной артиллерией сбит 161 самолёт противника.

На Орловско-Курском направлении противник рано утром возобновил наступление. В районе одного населённого пункта немцы, на узком участке, бросили в бой три танковых и три пехотных дивизии. Части Н-ского соединения выдержали тринадцать ожесточённых атак противника, следовавших одна за другой, но не отступили ни на шаг. В этих бесплодных атаках противник потерял более 5.000 солдат и офицеров, до 120 танков, 33 орудия, 150 пулемётов и 210 автомашин.

На другом участке Орловско-Курского направления наши войска провели несколько успешных контратак, выбили противника из нескольких населённых пунктов, занятых им в первый день наступления.

С поля сражения поступают многочисленные сообщения о героических подвигах советских воинов. Артиллерийская батарея, где командиром лейтенант Дудаура, подверглась бомбардировке с воздуха и артиллерийскому обстрелу. Затем пехота и танки противника атаковали позиции батареи. Артиллеристы подпустили врага на близкое расстояние и метким огнём сожгли несколько тяжёлых танков типа «Тигр». Группа артиллеристов захватила самоходное орудие противника и открыла из него огонь по немецкой пехоте. Разведчики Лукашин и Ширманов проникли на наблюдательный пункт противника, убили немецкого обер-лейтенанта из 533 полка, захватили документы, радиостанцию и стереотрубу. Пробиваясь обратно в свою часть, разведчики уничтожили ещё несколько немцев. Бронебойщики младший сержант Фомиченко и красноармеец Пешков, отражая атаку пикирующих немецких бомбардировщиков, сбили 2 самолёта «Юнкерс-88». Красноармеец Грачков в бою израсходовал все патроны и был захвачен в плен. По дороге Грачков убил двух конвоировавших его гитлеровцев, вернулся в своё подразделение и снова вступил в бой.

На Белгородском направлении продолжались упорные бои. Колонны танков и пехоты противника, поддержанные крупными силами авиации, непрерывно штурмовали советские позиции. Огнём из всех видов оружия наши части уничтожали живую силу и технику противника, контрударами отбрасывали его штурмующие колонны. К концу дня группе немецких танков удалось вклиниться в нашу оборону.

В боях с противником красноармейцы и командиры проявляют исключительную стойкость и упорство. Наша пехота пропускает немецкие танки через свои боевые порядки, потом отсекает от танков пехоту противника и наносит ей уничтожающие удары. В это время артиллеристы, танкисты, бронебойщики выводят из строя прорвавшиеся вражеские танки. Немецкие войска под ударами наших бойцов несут огромные потери в живой силе и технике. На поле боя валяются сотни подбитых и сожжённых танков противника, много разбитых автомашин и немецких самолётов.

На Калининском фронте происходили активные действия разведывательных отрядов. На одном участке рота гитлеровцев атаковала наши позиции. Советские бойцы контрударом отбросили немцев на исходный рубеж. На поле боя осталось 60 вражеских трупов. На другом участке наша разведывательная группа внезапным ударом выбила противника из позиций, расположенных на одной высоте. Снайперы Н-ского соединения за последний месяц истребили 374 гитлеровца. Снайпер Засенко за это время истребил 24 немца, снайпер Бойненко—20, снайпер Петренко уничтожил 14 гитлеровцев.

Западнее Ростова-на-Дону происходила оживлённая перестрелка. Наши артиллеристы разрушили 3 блиндажа, взорвали склад боеприпасов, подавили огонь до 20 артиллерийских и миномётных батарей противника.

На Ленинградском фронте наш разведывательный отряд совершил вылазку в расположение противника. Разведчики взяли в плен немецкого ефрейтора и захватили миномёт, 2 пулемёта и несколько винтовок. Огнём советской артиллерии и миномётов разрушено 9 вражеских дзотов, 4 наблюдательных пункта, 5 землянок и 24 пулемётных точки. Снайперы Н-ской части истребили 70 гитлеровцев.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Каменец-Подольской области, в июне месяце пустил под откос 7 немецких железнодорожных эшелонов свойсками и техникой. Под обломками вагонов погибло несколько сот гитлеровцев. Разведчики отряда установили, что немцы собираются отправить на фронт продовольствие, отнятое ими у местных жителей. Советские патриоты совершили налёт на вражеские базы и разгромили 6 складов. Много продуктов возвращено населению.»

8 июля в 1943 году накануне командующий войсками Воронежского фронта издал директиву о нанесении контрудара. "Основная задача контрудара разгромить группировку противника в районе Беленихино, Ерик, Шопино, выйти на фронт Сырцева, Яковлево, Козьмо-Демьяновский, Быковка, Ерик, Шопино."

Задача на контрудар была поставлена:

10-му танковому корпусу в направлении Васильевка, Яковлево

2-му танковому корпусу в направлении Козьмо-Демьяновка, Быковка

5-му гвардейскому танковому корпусу в направлении Крапивинские Дворы, Гремячий, колхоза "Смело к труду"

2-му танковому корпусу танковому корпусу в направлении Гонок

89-й и 375-й стрелковой дивизии в направлении Ерик, Шопино

1-й танковой армии (6-й и 31 танковые корпуса) в направлении Сырцев, Яковлевка, Покровка.

Начало контрудара было запланировано на 10.30, однако в 10.00 немцы (по оценке штаба Воронежского фронта - силами пяти-шести танковых дивизий с общей численностью до 800 танков, по немецким данным - четырьмя танковыми дивизиями, до 300 танков) возобновили наступление с рубежа Сырцев - Грезное в северо-западном направлении.

В результате упорных боев немцы взяли Сырцево, Красную Дубраву, Гремучий и к 18.00 вышли на рубеж Луханино - Сырцево, юго-восточный округ Верхопенья, урочище Сухая, Сухо-Солотино, Кочетовка, Ильинский. В районе Красной Поляны в мешке оказалась 180-я танковая бригада. На участке 6-го танкового корпуса, 3-го механизированного корпуса и 67-й гвардейской стрелковой дивизии немцы (3-я танковая дивизия, механизированная дивизия "Гроссдойчланд", 11-я танковая дивизия ) продвинулись на 2-6 км. На участке 51-й гвардейской стрелковой дивизии и 31-го танкового корпуса немцы (механизированная дивизия СС "Лейбштандарт") продвинулись на 6-7 км. Как сказано в разведсводке штаба Воронежского фронта - "на остальных участках направления противник вел огневой бой на прежнем рубеже" - то есть никаких контрударов 10-го и 2-го танковых корпусов, 5-го и 2-го гвардейских танковых корпусов не было. Это подтверждается приказом Ватутина командирам этих корпусов, отданным в 14.20 - "топтание на месте прекратить и стремительно наступать" (при этом в 15.40 Ватутин доложил Сталину, что "наш контрудар начался в 12.30 и наносится с фронта Васильевка, Беленихино [то есть 10-м, 2-м танковые корпуса и 5-м гвардейский танковый корпус] на Яковлево". Правда, в распоряжении заместителя начальника Генштаба Антонова командующего ВФ от 10 июля указывается, что "8 июля с 21.00 до 22.00 танковая бригада 2-го танкового корпуса наступала на высоту 258,2 (0,5 км севернее Тетеревино), которая к этому времени занималась частями 183-й стрелковой дивизии. В результате боя имелись потери с обеих сторон". С плацдарма южнее Белгорода немцы (силами 6-й танковой дивизии и 503-го батальона Тигров против 92-й гвардейской стрелковой дивизии и 96 танковой бригады) с рубежа Ближняя Игуменка - Севрюково наступали на Мелехово, взяв его к 21.30 (продвинувшись на 10 км). Южнее к исходу дня немцы взяли Батрацкую Дачу и совхоз Поляна (продвижение 2-3 км) (14946).

8 июля в 1943 году на орловско-курском и белгородском направлениях советские войска отражали наступление противника. Контрударом войск Центрального фронта противник отброшен с северной окраины Понырей. В районе Курска в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 161 самолет противника (14946).

8 июля 1943 шестерка Ил-2 под командованием командира 617-го шап м-ра Ломовцева из этой же дивизии нанесла эффективный удар по скоплению немецких танков в районе вые. 242,1, сосредоточенных для атаки позиции 67-й гвардейской дивизии 3-го мехкорпуса. Сбросив ПТАБы с высоты 800 м, штурмовики подожгли 15 танков (6467).

В итоге немцы были вынуждены прекратить атаки и отвести остатки сил в район севернее Кашара (6467).

8 июля 1943 командир 617-го шап майор Д.Л. Ломовцев возглавил группу в составе 6 Ил-2. Штурмовики нанесли удар по скоплению танков в районах Покровка, Яковлеве, Козь-мо-Демьяновка. Экипажи выполнили две атаки: первая с высоты 600—800 м со сбросом ПТАБ и вторая — с обстрелом целей из РС и пушек с высоты 200—150 м. На отходе группы было зафиксировано до 15 горящих танков и четыре больших взрыва (11474,242).

8 июля 1943 командир 617-го шап майор Д. Л. Ломовцев возглавил группу в составе 6 Ил-2. Штурмовики нанесли удар по скоплению танков в районе Покровка, Яковлево, Козьмо-Демьяновка. Экипажи выполнили две атаки: первая с высоты 600-800 м со сбросом ПТАБ и вторая - с обстрелом целей из PC и пушек с высоты 200-150 м. На отходе группы было зафиксировано до 15 горяших танков и четыре больших взрывов.

Контрольные вылеты "ответственных командиров" и поездки офицеров штабов на передовую с целью установления действительной эффективности ПТАБ позволили командованию воздушных армий заявить, что "приведенные цифры потерь противника ... являются правильными" и заслуживают доверия (12020).

8 июля 1943 командир 617-го шап майор Д.Л. Ломовцев возглавил группу в составе шести Ил-2. Штурмовики нанесли удар по скоплению танков в районе Покровка, Яковлево, Козьмо-Демьяновка. Экипажи выполнили две атаки: первая с высоты 600-800 м со сбросом ПТАБ и вторая с обстрелом целей из РС и пушек с высоты 200-150 м. На отходе группы было зафиксировано до 15 горящих танков и 4 больших взрыва.

Контрольные вылеты «ответственных командиров» и поездки офицеров штабов на передовую с целью установления действительной эффективности ПТАБ позволили командованию воздушных армий заявить, что «приведенные цифры потерь противника являются правильными» и заслуживают доверия (12739).

8 июля 1943 командир 617-го шап майор Д. Л. Ломовцев возглавил группу в составе 6 Ил-2. Штурмови ки нанесли удар по скоплению танков в районе Покровка, Яковлево, Козьмо-Демьяновка. Экипажи выполнили 2 атаки: 1-я с высоты 600—800 м со сбросом ПТАБ и 2-я — с обстрелом целей из РС и пушек с высоты 200—150 м. На отходе группы было зафиксировано до 15 горящих танков и 4 больших взрыва.

Контрольные вылеты «ответственных командиров» и поездки офицеров штабов на передовую с целью установления действительной эффективности ПТАБ позволили командованию воздушных армий заявить, что «приведенные цифры потерь противника /.../ являются правильными» и заслуживают доверия (17500).

В течение 8 июля пилоты 51077, 5Ю2 и 5сИ.01 и противотанковой группы РиР2 уничтожили и повредили якобы 88 танков, 4 артиллерийских и 3 зенитных орудий, 2 установки гвардейских минометов БМ-13 и около 40 автомашин. Причем более 80 единиц советской бронетехники из этого числа было уничтожено и повреждено летчиками самолетов Нз129В.

Отметим, что заявления немецких пилотов об уничтожении большого количества советских танков, как, впрочем, и других наземных целей, обычно не подтверждались ничем, кроме их собственных слов. На большинстве самолетов кинофотопулеметы отсутствовали, а если и были, то фиксировали не результат действия, а лишь попадания снарядов в танк.

Как и следовало ожидать, реальные потери советских танкистов от бомб, а уж тем более от пушечного немецкой авиации в действительности оказались значительно скромнее, чем это отражается в докладах немецких пилотов (12728).

8 июля 1943 16ВА произвела 1070 вылетов и в 48 боях сбила 88, потеряв 43. На ВФ немцы к 13:00 сделали только 118 против 1210 наших и было сбито 78 немцев против 54 наших (340,146).

July 8th, 1943: The battle of Kursk is about to reach its climax, with the exhausted German forces unable to make any further gains while losing vast numbers of men, tanks and planes. Soviet claims for the day are 304 tanks and 161 aircraft, the German 400 tanks and 193 aircraft (3819).

8 июля 1943 потери немцев были 78 в воздухе, а наших - 54 (340,146).

8 июля 1943 на орловско-курском и 9 июля на Белгородско-курском направлениях советская авиация завоевала оперативное господство в воздухе и числе немецких самолетовылетов снизилось с 5-6 тыс. 5 и 6 июля до 2.5-3 тыс. Это позволило усилить бомбоштурмовые удары (518,50).

8 июля 1943 четыре штаффеля Hs 129, базировавшихся примерно в 50 км к северо-западу от Харькова, полностью отразили внезапную атаку советскую бронетанковой бригады. Эта атака была направлена в тыл 11-го танкового корпуса СС генерала Гассера, входившего в 4-ю танковую армию. Четыре штаффели, по шестнадцать Hs 129 каждый, атаковали, сменяя друг друга. Тогда как один штаффели действительно атаковал танки, два других находились в полете к цели и от нее, а последний проходил дозаправку и перевооружение. Удары наносились по бортам и в кормовую часть танков, где броня была тоньше и большинство танков было уничтожено. В ходе операции "Цитадель" Luftwaffe выполнили в целом 37421 вылет, причем при своих потерях в 64 машины были уничтожены 1735 советских самолетов. Были сброшены 20000 тонн бомб, и при этом части 1-го Fliegerkorps уничтожили 1100 танков и 1300 машин (3188).

В течение 8 июля 1943 пилоты эскадр и противотанковой группы FuPz уничтожили и повредили 88 танков, 5 артиллерийских и 3 зенитных орудий, 2 установки гвардейских минометов БМ-13 и около 40 автомашин. Причем более 80 единиц советской бронетехники из этого числа было уничтожено и повреждено Hsl29B из состава FuPz.

Отметим, что заявления немецких пилотов об уничтожении большого количества советских танков, как, впрочем, и других наземных целей, обычно не подтверждались ничем, кроме их собственных слов. На большинстве самолетов кинофотопулеметы отсутствовали, а если и были, то фиксировали не столько результат действия, сколько попадания снарядов в танк.

Как и следовало ожидать, реальные потери советских танкистов от бомб и артогня немецкой авиации в действительности оказались значительно скромнее, чем это отражается в докладах немецких пилотов (9084).

8 июля 1943 г. проводились учения воздушно-десантных войск на аэродроме Гаврилов Посад. Сначала осуществили выброску парашютного десанта, осуществившего захват посадочной площадки, на которую затем с помощью планёров были доставлены основные силы и тяжёлые грузы. В этих учениях, наряду с А-7 и Г-11, участвовали планёры КЦ-20 (12266).

К 8 июля 1943 и началу знаменитой битвы на Курской дуге в составе советских войск имелось следующее количество танков.

На Воронежском фронте (по состоянию на вечер 1 июля 1943 года) - 2007 машин (считая учебные части и резерв фронта), из которых 1196 составляли Т-34 (60% обшей численности). Больше всего тридцатьчетверок было в составе 1-й танковой армии (519 машин), а также 2 и 5-го гвардейских танковых корпусов (261 машина).

Войска Центрального фронта насчитывали в своем составе к вечеру 4 июля 1943 года 1654 танка, из них 967 тридцатьчетверок (50% численности), включая 166 машин технического резерва фронта. Больше всего Т-34 имелось во 2-й танковой армии (305 машин), 9 и 19-м танковых корпусах (232 машины) (12217).

8-9 июля 1943 года в районе села Верхопенье (Воронежский фронт) лейтенант Михаил Замула из 200-й танковой бригады на своей тридцатьчетверке в одном бою подбил и уничтожил 17 танков и самоходок противника (12217).

8 июля 1943 года утверждена и объявлена Директивой ГУКР "Смерш" №38288 от 16 июля 1943 года "Инструкция по организации и проведению радиоигры с противником" (8983).

8 июля 1943 г. Финансовое управление НКО на основании п. 5 приказа НКО № 0387 от 24 июня 1943 г. издало Инструкцию о порядке выплаты премий за уничтоженные вражеские танки. Согласно этой инструкции с 1 июля 1943 г. устанавливался следующий порядок выплаты премий:

1. За каждый уничтоженный (подбитый, подожженный) танк противника:

а) расчету противотанковых ружей — наводчику противотанкового ружья 500 рублей, номеру противотанкового ружья 250 руб.;

б) экипажу танка — командиру, механику-водителю танка и командиру орудия (башни) по 500 руб. каждому, остальным членам экипажа по 200 руб.;

в) артиллеристам всех видов артиллерии — командиру орудия и наводчику по 500 руб. каждому, остальному составу орудийного расчета по 200 руб.;

г) за уничтоженные танки индивидуальными средствами борьбы (мины, заряды взрыввеществ, гранаты, зажигательные бутылки и т. п.) — каждому бойцу (командиру), лично уничтожившему танк противника, по 1000 руб.

Если в уничтожении вражеского танка индивидуальными средствами борьбы участвовало два или более бойцов (командиров), то сумма премии повышалась до 1500 руб. и выплачивалась всем участникам группы равными долями.

Денежная премия в размере 1500 руб. (независимо от числа уничтоженных танков) выплачивалась также группе саперов-минеров, управляющей минным полем, если эта группа привела в действие мины или подняла минное поле приборами управления в момент, когда танки противника оказались на минном поле и были подорваны.

2. Танк считался уничтоженным, если он в результате воздействия артиллерии, танков, противотанковых ружей или индивидуальных средств борьбы:

а) подбит (сожжен) на территории, занимаемой нашими войсками;

б) остался в нейтральной зоне, но выведен из строя, танк сожжен; повреждена ходовая часть и танк не может самостоятельно двигаться; танк не может ни двигаться, ни вести огня, так как его экипаж выведен из строя, либо был вынужден покинуть танк.

3. Основанием к выплате всех денежных премий за уничтоженные танки служили приказы по части, составлявшиеся в полном соответствии с оперативными донесениями (сводками) данной части вышестоящему командиру (начальнику) о результатах боя.

В приказе по части указывалось: когда, где (точное местонахождение уничтоженного танка, например: в 50 м севернее моста у д. Никольское), кем, какими средствами и в каком количестве уничтожены неприятельские танки и размер премии, подлежащей выплате каждому бойцу (командиру).

Состав танковых экипажей, орудийных (минометных) расчетов, а также отдельных групп бойцов (командиров), имевших право на получение премий, объявлялся в приказе по части, поименно, с указанием должностей военнослужащих и размера причитающейся премии каждому.

4. В тех случаях, когда в уничтожении вражеских танков в одном бою участвовали различные части (например, приданная артиллерия, танки и т. п.), проект приказа по части о выдаче премий предварительно представлялся начальнику штаба соединения, в состав которого часть входила или которому она была придана. Приказ подписывался командиром части только после получения визы начальника штаба соединения на проекте приказа.

Начальник штаба соединения обязан был проверять представляемые войсковыми частями данные об уничтоженных танках, не допуская выплаты премий за одни и те же танки личному составу нескольких войсковых частей.

5. Если огонь по танкам противника велся несколькими артиллерийскими подразделениями или частями (например, заградительный огонь), число подбитых ими танков распределялось между подразделениями (частями) артиллерийским начальником, руководившим артиллерией в данном бою. Премия между личным составом подразделения (части) в этом случае распределялась командиром части с объявлением в приказе по части.

6. Выплата премий за уничтоженные танки артиллерий (п. 1 “в”) производилась всему наличному составу орудийного (минометного) расчета, принимавшему участие в бою, в пределах штатной численности. Шоферам и ездовым огневых взводов батарей эта премия не выплачивалась. В тех случаях, когда шоферы и ездовые заменяли выбывших из строя лиц орудийного расчета, им, по докладу командира батареи, денежная премия могла быть выплачена по решению командира части.

Механикам-водителям артиллерийских самоходных установок на танковой базе (СУ) премия выплачивалась как механикам-водителям танков в размере 500 руб.

7. Премии за уничтоженные танки должны были быть выплачены в 3-дневный срок после выхода приказа по части.

8. Личному составу частей и подразделений истребительно-противотанковой артиллерии выплата премий за уничтоженные танки производилась также в порядке указанной Инструкции (9844).

8 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3698 [О материальном обеспечении, правах и льготах лиц командного и начальствующего состава КА и ВМФ, привлеченных для работы в аппарат членов ГКО, СHК, HКВТ.] (7119, 1).

8 июля 1943 г проводились учения ВДВ на аэродроме Гаврилов Посад. При этом осуществили выброску парашютного десанта, который захватил посадочную площадку, на которую затем, с помощью планеров, были доставлены основные силы десанта и тяжёлые грузы. В учениях, наряду с А-7 и Г-11, участвовали планеры КЦ-20.

После этого на КЦ-20 выполняли единичные вылеты для доставки грузов партизанам и для заброски во вражеский тыл групп подрывников в полосе Калининского фронта (19191).

За рубежом:

8 июля 1943 Гитлер приказал задействовать всех советских военнопленных на работах в Германии (4962).

С 8/10 июля до 7 августа 1943 состоялась высадка союзников на Сицилии (операция Husky) (2246,3).

8 июля 1943 при пытках в гестапо погиб герой французского Сопротивления Жан Мулен (4962).

Авиапромышленность:

9 июля 1943, после проведения предварительных консультаций с представителями НКХП и НКПСМ генерал Лапин направил письмо заместителю наркома НКХП Касаткину и заместителю наркома НКПСМ Шилову, в котором просил дать указания заводам срочно изготовить в счет майского плана 20 комплектов бронекозырьков самолетов Ил-2 нового типа.

Бронекозырьки из прозрачной брони «на двойной пленке» удовлетворительно прошли войсковые и государственные испытания и с декабря 1943 г. были запущены в серийное производство (17481).

С 9 июля 1943 на заводе 21 начались заводские испытания Ла-5 М-82ФН 2ТК-3, которые проводил л ЛИИ Юганов л завода 21 Самусев. Прервали 17 сентября 1943 при обнаружении в моторе стружки. Потом, 7 октября 1943 подключился и л ЛИИ Шиянов (1458,332). По 26 ноября 1943 на Ла-5 выполнили 33 полета, из которых 18 на высоту свыше 9000 м, установив боевую высоту 12500 м (1824,19).

9 июля 1943 года самолет Ла-5 с мотором М-82ФН, но без автомата переключения скоростей турбокомпрессора поднялся в воздух с заводского аэродрома в Горьком.

До 15 апреля следующего года первый высотный Ла-5 выполнил 30 испытательных полетов, из них девять - на высоте более 9000 м. Но выше 12 500 м подняться не удавалось, хотя самолет отличался достаточной маневренностью: как горизонтальной, так и вертикальной на этой высоте. Испытания шли тяжело, перегревались масло и головки цилиндров двигателя, падало давление бензина. Все это не позволяло достигнуть расчетного потолка. За отмеченный период пришлось заменить три двигателя, увеличить объем масло- радиатора и поставить дополнительный масляный бак на 60 кг. Вырос запас горючего и появился бак с водой, предназначавшейся для охлаждения цилиндров мотора при ее впрыске в клапанные коробки. В итоге вес машины возрос на 100 кг, а потолок снизился до 12 000 м (12032).

9 июля 1943 г. на заводе № 21 начались заводские испытания второго варианта Ла-5 с М-82ФН (винт ВИШ-105В) и двумя ТК-3 (в некоторых документах он называется «ФТК»), их проводили лётчик ЛИИ В.Н. Юганов и летчик завода № 21 М.А. Самусев.

В отличие от первого варианта на нём, помимо установки мотора М-82ФН, улучшили дефлектировку цилиндров, а также капотировку турбокомпрессоров и воздушных труб.

Два ТК-3 установили за мотором М-82ФН симметрично относительно оси самолёта, наружу роторами. Для своей работы каждый ТК-3 использовал газы от семи цилиндров, которые собирались в коллекторы, затем оттуда поступали в выхлопной трубопровод, подводивший их через специальный сборник — ресивер, к сопловому венцу турбины. Расширившись в соплах, приблизительно до атмосферного давления, они приобретали большую скорость и попадали на лопатки турбинного диска, раскручивая ротор. Забор воздуха в турбокомпрессоры производился одной трубой от передней кромки моторного капота в нижней его части. Горячие части турбокомпрессоров от гидравлической части и замоторного пространства изолировали внутренними капотами. Регулировка охлаждения мотора осуществлялась регулируемыми створками, расположенными в верхней части капота над крылом и жаберными щелями в боковых крышках.

Первые же полёты показали, что бензопомпа БНК-10 не обеспечивает нужного давления бензина на больших высотах полёта. Поэтому на мотор установили агрегат «178» с эжекторной подкачкой топлива. На тот случай, если и он не обеспечит нормальное питание мотора топливом, установили баллон со сжатым азотом, из которого азот через редукционный клапан, отрегулированный на избыточное давление 0,15 кг/см2, поступал в бензобаки (15830).

С 9 июля до 17 сентября 1943 летал доработанный Ла-5ТК под управлением летчика-испытателя ЛИИ Юганов и заводской пилот Самсуев, но когда мотор сняли, так как в цилиндрах нашли стружку (11123).

9 июля в 1943 году самолет «Ла-5» с мотором «М-82ФН», турбокомпрессором «ТК-3» и гермокабиной, поднялся в воздух с заводского аэродрома в Горьком (14947).

9 июля 1943 вышел приказ НКАП N 404 "О пересмотре и присвоении классов ли НКАП (888,33).

Из 3 во 2 В.Л.Расторгуева

Из 4 в 3 С.Б.Петухова

Из 5 в 4 Д.С.Зосим

1 был сохранен Жезлову, В.К.Коккинаки, И.Ф.Козлову, Б.Н.Кудрину, Я.Н.Моисееву

2 был сохранен Л.М.Максимову

3 был сохранен Л.П.Якимову (888,33).

9 июля 1943 г. завод № 154 НКАП (Завод № 154 им. Сталина НКАП, МАП, СНХ, Завод «Триер», Дизельный завод, Завод им. Сталина НКТП, НКМ, НКТМ, Воронежский механический завод (ВМЗ) MOM, А-1872, ФГУП «ВМЗ» /г. Воронеж;  г. Андижан;  г. Воронеж/ /394055  г. Воронеж ул. Ворошилова, 22 тел. (0732) 34-82-34, -85-04/ /Московское представительство: 117420 ул. Профсоюзная, 57 тел. 332-07-25/), который во время боев за освобождение Воронежа завод был полностью разрушен, был передан в систему сельскохозяйственного машиностроения, 7.10.1943 г. переименован в завод «Воронежсельмаш».

По приказу № 86с/ Зс от 5.03.1946 г. территория завода в Андижане с частью оборудования и 2000 чел. личного состава переданы в подчинение МСДМ. Из-за крайне неудобного размещения в неприспособленных помещениях по приказам № 154с от 23.03.1946 г. и № 184с от 1.04.1946 г. завод с основной частью оборудования и личного состава был перебазирован в Воронеж на площадку завода № 265 МАП (старую площадку завода № 16), в результате слияния образован единый завод № 154 МАП. В Андижане на оставшихся площадях создан завод дизельных двигателей.

В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР. В 1965 г. завод № 154 передан из системы СНХ в подчинение 2ГУ MOM и по приказу от 6.03.1966 г. преобразован в ВМЗ.

С 1957 г. завод перешел, в основном, на производство ЖРД. Выпускал также поршневые моторы, вертолетные редукторы.

Были освоены новые технологии: высокоточное литье в оболочковые керамические формы; горячее изостатическое прессование деталей из гранул; метод направленной кристализации металла; дифференцированная электрохимическая обработка (ДЭХО); сварка в вакууме крупногабаритных деталей из разных металлов (в камере объемом 114 м3); штамповка оболочковых изделий взрывом.

Имел наименование «п/я А-1872». В 1998 г. завод преобразован в ФГУП. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошел в перечень стратегических оборонных предприятий. В 10.2006 г. завод вошел в состав ГК НПЦ им. Хруничева. По Указу Президента РФ в 02.2007 г. исключен из перечня стратегических предприятий.

В начале 1990-х  г. освоен выпуск нефтегазового оборудования.

Работы (2004 г.): производство ЖРД; разработка и производство авиационных ДВС для гражданских ВС; проектирование и производство: оборудования для нефтегазодобычи, агрегатов для переработки мяса, многопродуктовых топливораздаточных колонок, турбокомпрессоров для автомобильной и тракторной промышленности, бытовых кухонных плит; медоборудования.

В составе предприятия: цехи: литья по выплавляемым моделям (JIBM); стального, чугунного и цветного литья; кузнечный; лаборатории: обработки металлов резанием, механических и климатических испытаний, металлографическая, химического анализа, ультразвукового, рентгеновского и магнитного контроля.

ВМЗ имел дочернее предприятие (2006 г.)- ГУДП «ВМЗ-Нефтемаш-Сервис» / г. Новый Уренгой Тюменской обл. ул. Надымская, 2 тел. 42-224/.

Директор (1941-09.1943 г.-)- Д.А. Морозов, И.И. Абрамов, Б.А. Чевела. Гендиректор (-1997-2002 г.-)- А.И. Часовских, (-2003-05 г.-)- А.В. Бондарь.

1-й зам. гендиректора (2002 г.)- А.В. Бондарь, (2002 г.)- A.M. Лапшин. Зам. гендиректора: по производству (2002 г.)- И.Т. Коптев; О. Малышев.

Гл. конструктор (1940 г.)- И.Н. Шендерович, (1941 г.)- М.А. Коссов.

Технический директор (2002 г.)- А.В. Бондарь. Гл. инженер (2002 г.)- Н.В. Сухоруков.

Зам. гл. конструктора филиала по маломощным моторам (09.1940 г.-)- М.А. Коссов.

Гендиректор московского представительства (-2003-06 г.-)- А. Г. Пыкин.

Финансовый директор московского представительства (2006 г.)-  Г.А. Проскурин.

Начальник отдела продаж представительства (2006 г.)- А.А. Валеев.

Производство: судовой дизель СД 18/32 для речного монитора пр. СБ-37 (1930-е); авиационные двигатели: поршневые: М-11 (1940-42), МВ-6 (-1941), М-11Д (1943-47), М-11Ф (1944-45), М-11К, -Л (1948-50), М-11ФРВ (1949-59), М-14П (1950-51), АШ-62ИР (1952-62-), М-14В26, АИ-14Р (1954-62-), АИ-14В (1956-60), АИ-14ВФ (I960-), АИ-14РС (1962-), М25, М7, М9Ф, М9ФС, М-14Х (2000); ускорители С-155 (1957), РУ013 (1958); маломощные ГТД- источники питания для ЗУР: 2ПВ8 (1966-88), 9И56 (1975-), 9И57 (1975-); ЖРД: Р-01-154 для ЗУР «Даль» (опытные); РД-0109 для РН «Восток» (-1961-2002-), РД-0110 для РН «Молния-М» (1980-е-2000-е); РД-0210, РД-0212, РД-0213 и РД-0214 для 2-й и 3-й ступеней РН «Протон» (2006); РД-0120 для МКС «Энергия- Буран»; РД-58М для РН «Зенит-ЗБЬ»; узлы двигателя РД-191 (2006); гл. редуктор ВР-226 для Ка-226; авиационный компрессор АК-50Т (2000-е); турбокомпрессоры для дизельных двигателей: ТКР-5, -5Н, -7Н, -9Н (2003); нефтегазовое оборудование (арматура: запорно-регулирующая; фонтанная с колонной обвязкой; манифольд, задвижки шиберные, газлифтное оборудование, лубрикатор проволочный, спайдер-элеваторы, пакеры, краны устьевые, эжектор, превенторы), комплексы оборудования: подземного «Барьер 6-ОРЭ»; противовыбросового; установка для гидроиспытаний труб; клапаны: регулирующие, обратные, предохранительные, противовыбросовые забойные, игольчатые; ступень турбины для турбобуров; турбоголовки ТВО, ТВОП; топливозаправочные колонки, бытовые газовые и электроплиты (2002);69 режущий и мерительный инструмент, нестандартное оборудование; комплект оборудования для колбасного цеха; куттеры: вакуумный ВК- 1254, открытый К-40, ЛПК-ЮООК; тестоделительная машина (2003)

ремонт 45-мм пушек (1937) (11982).

Другие оборонные отрасли:

9 июля 1943 года Приказом Народного комиссариата танковой промышленности (НКТП) №360 на 3-й квартал 1943 года был запланирован выпуск 225 СУ-15М (17728).

9 июля 1943 года начались заводские испытания танка ИС или ИС-3 (первого), к ходе которых стало ясно, что танк лучше своих предшественников. Да, машина стала менее проворной, чем ИС-1 и КВ-13, но средняя скорость 23,6 км/ч для тяжелого танка - это очень неплохо. Имелись некоторые неполадки, вполне допустимые для заводских испытаний, но в целом ИС показал себя очень неплохо. Немного позже к испытаниям присоединился и второй образец ИС. По итогам первого этапа заводских испытаний был составлен список из 17 пунктов исправлений дефектов. Главные претензии были к месту механика-водителя. В частности, требовалось приподнять смотровой лючок механика-водителя, расширить отделение управления, переделать рычаги управления и сиденье, изменить жалюзи и переделать защелку буксирных крюков. Тем не менее в общем вердикте указывалось, что танк без проблем двигается на 7-8 передачах, а также показывает высокую для своей массы динамику. Для сравнения, «Объект 239» (будущий КВ-85) в тех же условиях развивал среднюю скорость по шоссе 18 км/ч, при этом расход топлива оказался выше, выше была боевая масса, а по броневой защите он ИСу явно уступал. Тем не менее 8 августа 1943 года после программы артиллерийских испытаний КВ-85 приняли на вооружение Красной Армии. Единственная причина, почему «Объект 239» приняли на вооружение, заключалась, как тогда казалось, в большей простоте освоения этого танка в серии. Фактически это была башня ИС на немного доработанном шасси КВ-1с. Как позже оказалось, на ЧКЗ запуск КВ-85 в серию превратился в производственную драму. Впрочем, с постановкой ИС на вооружение тоже затягивать не стали. 4 сентября 1943 года Сталин подписал постановление ГКО № 4043 «О производстве танков ИС». Согласно ему, в ноябре 1943 года ожидался выпуск первых 25 танков данного типа (19872).

9 июля 1943 года, то есть уже во время Курской Дуги советское командование получило от англичан первую более-менее достоверную информацию о Pz.Kpfw.Panther. Поступила она раньше, чем «Пантеры» появились в сводках с Курской дуги. Даже в сводке от 20 июля 1943 года уже присутствует Ferdinand, но «Пантеры» всё ещё нет (17729).

9 июля 1943 г. после проведенных испытаний американских мотоциклов фирм «Индиан» и «Харлей-Дэвидсон», в соответствии с приказом № 94 НКСМ от ввели улучшения конструкции мотоцикла М-72 и мотоциклетной коляски к нему. В ней усилили ось, кузов в угло вых соединениях, переднюю шпильку и кронштейн крепления к раме мотоцикла, толщину спиц колеса увеличили до 4 мм и пр. [5.102]. За период 1941-1945 гг. на ГАЗ изготовили более 35 тыс. колясок:

| Год выпуска | Объем |  |
| --- | --- | --- |
| 1941 | 5346 | [5.21] |
| 1942 | 1997 | [5.103] |
| 1943 | 8062 | [5.103,5.104] |
| 1944 | 10736 | [5.104,5.105] |
| 1945 | 9317 | [5.105] |
| Всего | 35 458 |  |

Мотоциклетных колясок на ГАЗ сделали меньше, чем требовалось, поэтому часть мотоциклов, поставляемых в Красную Армию, передавали без колясок. Дефицит мотоколясок сказался на количестве собранных импортных мотоциклов. На БТРЗ № 20 собрали столько мотоциклов фирмы «Харлей-Дэвидсон», сколько мотоколясок удалось получить. Мотоколяски, изготавливаемые на ГАЗе и на ММЗ устанавливали на поставляемые в Красную Армию тяжелые мотоциклы: отечественные - М-72, импортные - «Индиан» 741-Б и «Харлей-Дэвидсон», трофейные - БМВ Р-71 и др. Для каждого типа мотоцикла поставляли особое сцепное устройство, которое изготавливали на ММЗ по чертежам, разработанным конструкторами ВКБ г. Серпухов (11429).

9 июля 1943 г. из ПИСЬМА ДИРЕКТОРА ЗАВОДА № 208 И.Н. ГУДАНИСА СЕКРЕТАРЯМ ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ ВКП(б) ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ В РАССЕЛЕНИИ РАБОТАЮЩИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Секретарю областного комитета ВКП(б) тов. КУЛАГИНУ М.В.

Секретарю городского комитета ВКП(б) тов. ЯКОВЛЕВУ И.Д.

Я неоднократно обращался к Вам об оказании мне помощи в расселении работающих на заводе и проживающих на производственной площади. Вам также известно, что вследствие отсутствия на заводе стройорганизации - мне этого вопроса не разрешить, а мощность завода не увеличивается из-за отсутствия площадей. Решение ГКО от 25 августа 1942 года, обязывающее Новосибирский облисполком и горисполком расселить в порядке чрезвычайного мероприятия 1 500 человек, осталось невыполненным. В настоящее время мне известно, что в связи с разделением областей, а также реэвакуацией ряд организаций и граждан освобождают значительную площадь. Все мои попытки через горисполком и райсовет о предоставлении мне площади кончились неуспешно и даже более - попреками со стороны организаций, что я ничего не сделал для района и города в области строительства. Прошу Вас оказать мне помощь и обязать Вашим решением горисполком выполнить решение ГКО от 25 августа 1942 года.

Директор завода № 208 Гуданис

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 477. Л. 58. Подлинник.

Подпись-автограф Гуданиса. Письмо составлено на бланке, в верхнем левом углу -штамп дирекции завода № 208 (12193).

9 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3719 О повышении высоты плотины и увеличении мощности гидроэлектростанции Нижне-туринского завода НКЧМ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 132, лл. 61 (11012).

9 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3720 О плане распределения электроэнергии на III квартал 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 132, лл. 62-63, 64-108 (11012).

Армия:

9 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 9 июля наши войска на Орловско-Курском и БЕлгородском направлениях вели бои с противником, продолжавшим наступление крупными силами пехоты и танков. В течение всего дня наши воздушные силы вели ожесточённые бои с многочисленной авиацией противника. Наша авиация, обеспечивая свои войска от налётов авиации противника, одновременно наносила мощные штурмовые и бомбовые удары по боевым порядкам его наступающих войск.

По неполным данным, нашими войсками на Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день боя подбито и уничтожено 193 немецких танка. В воздушных боях и зенитной артиллерией сбито 94 самолёта противника.

На Орловско-Курском направлении противник за четыре дня наступления понёс тяжёлые потери в танках, живой силе и не добился успеха. Сегодня с утра гитлеровцы перенесли свой удар на соседний участок фронта. Усилив потрёпанные соединения двумя пехотными и одной танковой дивизиями, немцы с утра предприняли ряд ожесточённых атак. Завязались упорные бои, часто переходившие в рукопашные схватки. Все атаки гитлеровцев отбиты нашими войсками.

На другом участке Орловско-Курского направления бойцы Н-ского соединения отразили тринадцать атак танков и пехоты противника, действовавших при поддержке крупных сил авиации. Прочно удерживая свои позиции, наши части на этом участке истребили свыше 1.500 гитлеровцев и уничтожили 34 немецких танка. В районе одной высоты батальон немецкой пехоты ворвался на позиции Н-ской литовской части. Завязалась ожесточённая рукопашная схватка. Наши подразделения под командованием лейтенанта т. Кавалюнаса отбросили немцев, а затем контратакой рассеяли и в большей части уничтожили батальон противника. Орудийный расчёт старшего сержанта т. Закоржаева подбил три немецких тяжёлых танка типа «Тигр».

На Белгородском направлении наши танкисты, артиллеристы и пехотинцы вели бои с танками противника, вклинившимися в нашу оборону. Немцы вводят в бой свежие резервы, пытаясь любой ценой добиться успеха. Танкисты Н-ского соединения в упорных боях в течение дня уничтожили более 80 немецких танков, до 200 автомашин, 5 бронетранспортёров, несколько самоходных орудий и не менее 2.000 гитлеровцев. На соседнем участке немецкая пехотная дивизия, поддержанная 160 танками, с утра перешла в наступление, пытаясь овладеть одним населённым пунктом. Уже к полудню наши части уничтожили несколько десятков танков и до тысячи немецких солдат и офицеров.

Наши бойцы и командиры всех родов войск самоотверженно отбивают натиск врага. Танковые экипажи лейтенантов тт. Силачёва и Димитриева, отражая вражеские атаки, за три дня подбили и сожгли свыше 20 немецких танков. Лейтенант т. Золотаренко меткими очередями из пулемёта уничтожил до 200 гитлеровцев. За один день лётчик старший лейтенант т. Гулаев в ожесточённых воздушных схватках сбил 2 бомбардировщика и 2 немецких истребителя. Младший лейтенант т. Шпак уничтожил 4 вражеских самолёта. Пятый немецкий самолёт т. Шпак в этот же день сбил в паре с другим лётчиком. Лётчики Н-ского соединения за два дня сбили 77 самолётов противника, потеряв всего лишь одну машину, пилот которой спасся на парашюте. В воздушном бою был подбит самолёт младшего лейтенанта т. Колоскова. Лётчик совершил посадку в тылу врага. Отряд немецких кавалеристов бросился к месту посадки. Лётчик т. Николаев поспешил на выручку товарища и посадил свой самолёт рядом с подбитой машиной Колоскова. На глазах у приближавшихся гитлеровцев лётчики подожгли повреждённый самолёт и вдвоём улетели на машине Николаева. Вскоре они благополучно приземлились на своём аэродроме.

В районе Лисичанска наши артиллеристы уничтожили 3 орудия и разрушили 5 немецких дзотов и блиндажей. Советские лётчики уничтожили до 60 вражеских автомашин и взорвали 2 склада боеприпасов. В воздушных боях наши лётчики сбили 20 немецких самолётов.

Западнее Ростова-на-Дону наши части вели артиллерийский обстрел противника. Артиллерийским огнём уничтожена миномётная батарея, разрушено 8 вражеских дзотов и блиндажей, взорвано 5 складов с боеприпасами. На одном участке рота немцев пыталась разведать наши позиции. Пулемётным и миномётным огнём гитлеровцы были рассеяны на подступах к переднему краю нашей обороны.

На одном участке Калининского фронта подразделение под командованием майора т. Глазкова после огневого налёта артиллерии атаковало немецкий опорный пункт. Наши бойцы ворвались в траншеи и вступили в рукопашную схватку с гитлеровцами. Овладев опорным пунктом, бойцы подразделения уничтожили до 120 немецких солдат и офицеров, 24 огневых точки, 3 противотанковых орудия, 2 миномётных батареи и 6 пулемётов. Захвачены трофеи и пленные.

Партизанский отряд имени Пожарского, действующий в одном из районов Орловскойобласти, разгромил немецкий гарнизон, расположенный в населённом пункте. Партизаны истребили до 50 немецких солдат. Группа партизан взорвала два хранилища, в которых находилось 200 тонн горючего. Партизаны-подрывники пустили под откос немецкий поезд, шедший к линии фронта. Уничтожены паровоз, 7 вагонов с солдатами и офицерами и 5 платформ с зенитными орудиями. Залповым огнём из винтовок партизаны сбили два немецких самолёта «Фокке-Вульф-189».

На Орловско-Курском направлении захвачена в плен группа солдат 86 немецкой пехотной дивизии. Пленный обер-ефрейтор 5 роты 177 немецкого полка Баумгоф заявил: «Первый день нашего наступления я никогда не забуду. У меня не было никакой надежды выйти живым из боя. Наш полк понёс очень тяжёлые; потери. Другие полки дивизии пострадали ещё больше. Уже к полудню 5 июля 216 полк, брошенный на прорыв обороны русских, потерял две трети личного состава, но не добился никакого результата. Жалкие остатки полка были отведены во второй эшелон. Санитары не успевали выносить раненых. Один санитарный унтер-офицер сказал мне, что перевязочный пункт напоминает двор скотобойни». На Белгородском направлении перебежавшие 6 июля на сторону Красной Армии немецкие солдаты из 587 полка 320 немецкой пехотной дивизии рассказали: «В первый же день наступления 587 полк потерял более половины солдат. В 3 батальоне убиты все командиры рот. Командир 320 дивизии — генерал-майор Постель ранен. Старые солдаты, участвующие в войне с самого начала, уверяют, что ни в одном из всех предыдущих наступлений немецкие войска ещё не знали таких потерь, как в эти дни» (14947).

9 июля в 1943 году наши войска на Орловско-Курском и Белгородском направлениях вели бои с противником, продолжавшим наступление крупными силами пехоты и танков. В течение всего дня наши воздушные силы вели ожесточенные бои с многочисленной авиацией противника. Наши авиация, обеспечивая свои войска от налетов авиации противника, одновременно наносила мощные штурмовые и бомбовые удары по боевым порядкам его наступающих войск (14947).

9 июля в 1943 году Ставка ВГК переименовала Степной Военный Округ в Степной фронт (20 октября 1943 переименован во 2-й Украинский фронт). Командующий - генерал-полковник (с августа 1943 генерал армии) И.С.Конев, член Военного совета - генерал-лейтенант танковых войск И.3.Сусайков, начальник штаба - генерал-лейтенант М.В.Захаров. Войска Центрального фронта остановили наступление на Курск группировки противника, вклинившейся в оборону советских войск на 10-12 км. Войска Воронежского фронта вели бои с противником, вклинившимся в оборону советских войск на обоянском направлении на 35 км, а на корочанском - на 8-10 км. В районе Курска в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 144 самолета противника (14947).

9 июля в 1943 году по данным Генштаба, в результате ложной информации о положении войск, между 7.00 и 9.00 60 самолетов Ил-2 штурмовали боевые порядки 183-й стрелковой дивизии в районе Васильевка, совхоза "Комсомолец", высоты 241,6. В результате части дивизии понесли потери. Заместитель начальника Генштаба на следующий день распорядился привлечь к ответственности виновных. По данным штаба Воронежского фронта противник в 9.00 возобновил наступление с рубежа Верхопенье - Грезное в направлении Обояни. Немцы взяли Новоселовку, Сухо-Солотино, продвижение на 20-25-км участке составило до 12 км. Против 6-го, 10-го и 31-го танковых корпусов 3-го моторизированного корпуса 67-й и 51-й гвардейской стрелковой дивизии действовали моторизированная дивизия "Гроссдойчланд", 11-я танковая дивизия и моторизированная дивизия СС "Лейбштандарт". Из района Грезное моторизированная дивизия СС "Тотенкопф" атаковала в направлении Красного Октября и Козловки. По данным штаба Воронежского фронта, "в 19.40 18 танков продолжали вести бой на подступах к Васильевке". Против моторизированная дивизия СС "Тотенкопф" действовал 2-й танковый корпус. По сводке разведотдела штаба ВФ, действиями 71-й гвардейской стрелковой дивизии (40-я армия) части 332-й пехотной дивизии были выбиты из Ново-Ивановки, Сетного, Красного Починка. (Однако на карте Генштаба это не отражено.). На участке южнее Белгорода по данным штаба Воронежского фронта противник в 5.00 перешел в наступление с рубежа х. Постников - Мелихово. "Группа до 60 танков продолжала бой на подступах к Шляхово" (1 км северо-восточнее Мелихово). Немцы (6-я и 19-я танковые дивизии, 503-й батальон тяжёлых танков против 81-й и 92-й гвардейской стрелковой дивизии и 96-й танковой бригады) продвинулись на север и северо-запад на 4-8 км, взяв Старый Город, Ближнюю и Дальнюю Игуменки. Южнее успеха не имели. В 11.30 Ватутин отдал распоряжение командующим 69-й армии, 6-й и 7-й гвардейских армий на перегруппировку и оборону. В состав 69-й армии включались 183-я, 305-я, 107-я стрелковые дивизии, 92-я, 93-я, 94-я гвардейские стрелковые дивизии, 375-я стрелковая дивизия и 89 гвардейская стрелковая дивизия из 6-й вардейской армии, 81-я гвардейская стрелковая дивизии из 7-й гвардейской армии, 96-я танковая бригада, 148 танковый полк, артиллерийские части и прочие средства усиления. 69-я армия должна была "прочно удерживать занимаемый войсками фронт Васильевка, Беленихино, Вислое, Шопино, Черная Поляна, Старый Город, Ближняя Игуменка, Мясоедово, уничтожить противника в районе Мелихово." 111-я и 270-я стрелковой дивизии из 69-й армии передавались 7-й гвардейская армии (14947).

9 июля 1943 36-й гвардейский танковый полк выдвинулся в район сосредоточения, при этом 5 танков вышли из строя. Полк занял оборонительные позиции севернее Прохоровки. 12 июля полк принял самое активное участие в сражении в районе Прохоровки. Утром командира полка ранило при налете вражеской авиации. Всего к началу сражения полк имел 15 боеспособных машин. За 12 июля полк потерял 7 машин сгоревшими и 4 подбитыми, на свой счет они записали 6 немецких танков, из них 2 «Тигра». По итогам боев июля-августа 1943 года в полку осталось 10 «Черчиллей». 23 августа их передали на ремонт, вместо них в октябре было получено 13 СУ-152 и КВ-1с. В конце декабря 1943 года полк вновь получил «Черчилли», из них часть были теми самыми танками, которые служили ранее. Всего полк получил 14 «Черчиллей». На них он сражался под Псковом до начала апреля 1944 года. В июне полк перевооружили на ИС-2 (17691).

9 июля в 1943 году директива Центрально штаба партизанского движения при Ставке ВГК о борьбе с «власовским движением» (14947).

9 июля 1943 в районе села Поныри 14 Ил-2 из 218-го ШАП атаковали колонну танков и пехоты. Прикрывали их Ла-5 из 165-го ИАП. Они отбили первую атаку шести ФВ190А, позволили «Илам» отбомбиться по цели, а когда появилась следующая группа из 8 ФВ190, дали время штурмовикам встать в оборонительный круг. Не сбив ни одного «фоккера», Ла-5 спасли все штурмовики, а те «завалили» 3 «Фокке-Вульфа» (11123).

К 9 июля 1943 874-й шап 299-й шад 16-й воздушной армии, выполнив 105 боевых самолето-вылетов, от атак истребителей Люфтваффе потерял 16 машин и только один "Ил" - от огня зенитной артиллерии. Потери среди летного состава составили: 9 летчиков и 7 воздушных стрелков.

"Черным днем календаря" для 874-го шап стал третий день битвы - 7 июля 43-го. В этот день прославленный полк, произведя 24 боевых самолето-вылетов, потерял 9 "ильюшиных", 6 летчиков и 4 воздушных стрелков. Все потери полка пришлись на долю истребительной авиации Люфтваффе (6467).

9 июля 1943 г. на белгородском направлении 14 Як-1 270-го иап 2-й иад 17-й ВА, возглавляемых командиром полка майором В.А.Меркушевым, сопровождая 8 Ил-2 94-го гвардейского шап 5-й гшад, встретились в районе цели с двумя группами Bf109 и Fw190 общей численностью до 15 самолетов. Группа непосредственного прикрытия в составе 6 Як-1 продолжала следовать в боевом порядке Ил-2, прикрывая последних. Ударная группа из 8 Як-1 во главе с Меркушевым, успешно отразила все атаки истребители Люфтваффе. "Илы" и "Яки" выполнили боевую задачу и без потерь вернулись на свои аэродромы.

9 июля 1943 14 Ил-2 218-го шап 16-й ВА под командованием комполка м-ра Н.К.Лысенко, прикрываемая группой Ла-5-х из 165-го иап, на подходе к району Понырей, где "ильюшины" должны были штурмовать танки и живую силу противника, были атакованы шестеркой Fw190. Между "лавочкинами" и "фоккерами" завязался воздушный бой. В это время, уже во время штурмовки цели, Ил-2 были атакованы второй группой немецких истребителей - восьмеркой "Фоккеров". Вовремя заметив опасность, "Илы" встали в "круг", смещая последний в течение боя в сторону своей территории. В итоге боя от оборонительного огня стрелков Ил-2 немцы потеряли три машины. Штурмовики потерь не имели. Воздушный бой между "фоккерами" и "лавочкинами" закончился вничью - 0:0.

Родоначальники же новой тактики -летчики 291-й шад, в 68 оборонительных воздушных боях с немецкими истребителями, проведенными в периоде 5 по 11 июля 43-го, сбили 48 машин Люфтваффе. Летчики 1-го шак генерала В.Г.Рязанова добились еще более значительных результатов, сбив за этот же период в 131 воздушном бою 121 самолет противника (6467).

Начиная с 9 июля, ПТАБы начали использовать и в 17-й воздушной армии. Еще через три дня новые авиабомбы в большом количестве были применены штурмовиками 1-й и 15-й воздушных армий Западного и Брянского фронтов, войска которых проводили орловскую наступательную операцию.

Массовое применение ПТАБ имело ошеломляющий эффект тактической неожиданности и оказало сильное моральное воздействие на противника. Немецкие танкисты, впрочем, как и советские,за два года войны привыкли к относительно низкой эффективности ударов авиации. Поэтому на первых порах совершенно не применяли рассредоточенные походные и предбоевые порядки, за что и поплатились.

Многочисленные доклады летчиков об уничтожении ПТАБами большого количества бронетехники противника вызывали вполне законное недоверие вышестоящего командования. «Данные, полученные от летного состава, не могут являться объективными, так как летный состав штурмовиков падения своих бомб не видит и судит о поражении танков по косвенным признакам, например, столбам дыма, выделяющимся из общего облака пыли,...или по очагам взрыва, которые при смешанной бомбовой зарядке в группах, практикующейся в частях, могут являться следствием взрыва своих бомб крупного калибра», - указывал старший помощник начальника 2-го отдела Оперативного управления штаба ВВС инженер-майор И.В. Пименов в своем отчете о командировке в части и соединения 16-й ВА.

По этой причине в ряде случаев для контроля результатов ударов стали вылетать офицеры штабов дивизий и лично командиры полков, а в войска выехали спецгруппы штабов воздушных армий (12739).

К исходу 9 июля 1943 на участке Центрального фронта 16-я ВА, при содействии части сил 15-й ВА, прочно овладела инициативой в воздухе (6467).

9 июля 1943 5-я гвардейская шад 17-й ВА в течение дня буквально растерзала моторизованную колонну немцев в районе Маслова Пристань, уничтожив и подбив до 47 единиц бронетехники и до 147 автомашин (6467).

9 июля 1943 был массированный удар 16ВА силами 150 ш и б под прикрытием и против 9ТА в районе Соборовки. Сорвал наступление и немцы целый день не проявляли активности (340,146).

9 июля 1943 И.Петрухин, подбитый при штурмовке вражеских войск, направил горящую машину на группу танков. Его командир А.Усманов, у которого кончились боеприпасы, пробрил винтом колонну мотоциклистов (455,142).

9 июля 1943 года около девяти часов вечера на участке 31 СВР в 500 метрах восточнее Печно, что в 9,5 км юго-восточнее ст. Насва, на нейтральной полосе (200 метров от противника и более 1000 метров от наших позиций) произвел вынужденную посадку Ту-2 47-го апдр, базировавшегося на аэродроме Андре- аполь.

Экипаж разведчика (летчик капитан Дрыгин, штурман старший лейтенант Рыжков, стрелок-радист старший сержант Белов и воздушный стрелок сержант Рашутин) возвращался с боевого задания, когда отказал левый мотор. Казалось бы ничего страшного нет, Ту-2 прекрасно шел и на одном двигателе. Но через 48 минут полета правый мотор перегрелся и пришлось идти на вынужденную посадку с убранным шасси.

Экипаж, забрав документы и затыльники пулеметов, благополучно покинул самолет. Обнаружив, что к ним приближались солдаты противника, пытался поджечь машину. Но из этого ничего не получилось, поскольку не удалось открыть бензобаки. "Оставив у самолета (по его собственной просьбе - Прим. авт.) воздушного стрелка сержанта Рашутина, раненого в обе ноги во время перелета на высоте около 100 метров переднего края обороны противника, - говорилось в докладе начальника штаба 3-й ВА ге- нерал-майора Дагаева начальнику штабе Калининского фронта генерал-лейтенанту Ку- расову - экипаж под огнем противника отошел в северо-восточном направлении и после 22 часов блужданий, был обнаружен в районе Белая Липа (4 км восточнее Горохо- вье), откуда был направлен в штаб 31 СБр и в дальнейшем в свою часть".

Как следует из доклада подполковника Азарова начальнику штаба 3-й ВА, часть солдат противника до 20 человек пыталась преследовать уходивший в сторону леса экипаж. При этом между ними завязалась перестрелка, во время которой были пленены два раненых немца. У них забрали чистую карту местности и летный шлем. Пленные немцы были доставлены в расположение наших войск, из допроса которых стало известно, что раненого стрелка Ту-2 противник забрал с собой.

Самолет Ту-2 оставался на месте вынужденной посадки до утра 10 июля 1943 г. Тогда же стало известно, что противник пытался танком отбуксировать "трофей" в свою сторону.

Утром того же дня у самолета была замечена группа солдат противника до 40 человек, по которой части 31-й СБР открыли ми- нометно-артиллерийский огонь отогнав противника. При этом самолет, получив несколько прямых попаданий мин и снарядов, сгорел (12035).

9 июля 1943 были захвачены два Bf 109G-4, когда один из пилотов сел, чтобы спасти другого. Потом машина N 19968 испытывалась в НИИ ВВС А.Г.Прошаковым (2466,118).

9 июля 1943 г. четыре "Харрикейна", три И-16 и пара Ил-2 атаковала у мыса Эккерей (район Варангер-фьорд) восемь вооруженных траулеров. Трудно сказать, какой эффект имело это нападение (зенитным огнем был сбит один И-16), но немцы были вынуждены вызвать шесть "Мессершмиттов" из состава 6/JG5 и пару "Фокке-Вульфов" из состава 14(Jabo)/JG5. Наши тоже подтянули истребители: шестерка Як-1 20-го иап вылетела на отсечение вражеских перехватчиков. В завязавшемся бою старшим лейтенантом К.К.Мельдизиным был сбит Bf109G-6 унтер-офицера Ганса Гроссера (Uffz. H.Grosser) (3480).

9 июля 1943 мл. л. А.Колосков сел в расположении противника и л П.Николаев посадил свой и и вывез его (438,875).

9 июля 1943 5 гв.ТА сосредоточилась в районе Прохоровки. Предполагалось, что армия с двумя приданными ей танковыми корпусами - 2-м и 2-м гвардейским - в 10.00 12 июля нанесет удар по немецким войскам и совместно с 5-й и б-й гвардейскими общевойсковыми армиями и 1-й танковой армией уничтожит вклинившуюся на Обоянском направлении группировку противника, не допустив ее отхода на юг. Однако подготовка контрудара, начавшаяся 11 июля, была сорвана немцами, которые нанесли по нашей обороне два мощных удара: первый - в направлении Обояни, второй - на Прохоровку. В результате частичного отхода наших войск артиллерия, которой в контрударе отводилась значительная роль, понесла потери и на позициях развертывания, и в движении к линии фронта (3862).

Жизнь и внутренняя политика:

9 июля 1943. В Москве в последний раз была объявлена воздушная тревога. А за все время войны ее объявляли в столице 141 раз (18693).

За рубежом:

9-10 июля (ночь) 1943 160 планеров британской армии с пехотинцами приземляются на Сицилии на Маддалена полуостров, захватывая артиллерийские батареи береговой, радиостанцию и мост Понте - Гранде в подготовке к морскии десантам утром 10 июля. 10 июля Начинается операция «Хаски» - высадка британцев и американцев на Сицилию; Поддерживающие военно-морские силы включают британские авианосцы HMS Indomitable и HMS Formidable. Самолеты Оси атакуют корабли союзников в открытом море, а пикирующий бомбардировщик Junkers Ju 87 Stuka топит американский эсминец USS Maddox, унеся 212 жизней. Гидросамолеты, базирующиеся на американских легких крейсерах, обеспечивают ценную поддержку при стрельбе с моря по целям на берегу (20376).

July 9th, 1943: Beginning of Operation Husky, the Allied invasion of Sicily, with the US 82nd and the British 1st Airborne Divisions making the first landings at night; due to navigational errors, hundreds of US paratroopers are dropped in the sea and are drowned, while many others are widely scattered and miss their assigned targets (3819).

9 July 1943 (9-10-July night) Allied Army begins its invasion of Sicily - Operation Husky (270). Множество парашютистов призеилились в море, а жругие были рассеяны по большому пространству и не достигли намеченных целей (3819).

9 июля 1943 (с 9 по 10) союзники начали операцию по высадке на Сицилии (270).

9 июля в 1943 году к востоку и западу от мыса Пассеро на юге Сицилии высадились войска союзников - британские (Монтгомери), американские (Паттон) и канадские: началась операция "Хаски". 8 дивизий высадились с моря, 2 — с воздуха. Общее командование осуществлял Дуайт Эйзенхауэр. У противостоящего им генерала Гуццони было 12 дивизий, в том числе две германские: танковая «Герман Геринг» и 15-я дивизия моторизированной пехоты «панцергренадир» (14947).

9-10 июля 1943 шесть B-24 Liberators ВВС США вылетают из Атту, чтобы совершить перелет туда и обратно на 1300 миль (2100 км), чтобы атаковать японскую базу в Парамуширо , что могло бы стать первым воздушным налетом союзников на Курильские острова; однако по пути их отвлекают, чтобы присоединиться к B-25 Mitchells в атаке на колонну японских транспортов средств , в результате чего один самолет был поврежден перед возвращением в Атту. В тот же день отдельная группа из восьми B-25 по собственной инициативе пытается бомбить Парамуширо; они бомбят неопознанный массив суши из-за облачности, не зная, что это Япония, Курилы, Камчатка или неопознанный остров в северной части Тихого океана (20376).

Авиапромышленность:

10 июля 1943 Дементьев писал письмо нач. ГУ заказов ВВС Селезневу письмо N Н-34/2766:

"По вопросу возобновления на заводе 1 выпуска самолетов Ил-2 в варианте корректировщика:

1. Выпуск корректировщиков Ил-2 может быть возобновлен только с августа в связи с отсутствием задела. Обеспечение готовыми изделиями и задела по этому типу самолета производились в пределах программы, установленной ГКО.

2. Учитывая, что заводу 1 во 2 полугодии предстоит освоение и выпуск Ил-2 в варианте истребителя, возможно принять до конца года заказ на изготовление не более 25 самолетов Ил-2 в варианте корректировщика.

Кроме трудностей на заводе, связанных с наличием в производстве одновременно двух типов самолетов, большое количество самолетов Ил-2 в варианте корректировщика будет трудно обеспечить приемниками УС-4 и РПК РПК-10, являющимися остродефицитными изделиями" (1778,224).

10 июля 1943 завод 23 получил с 19 завода 2 М-82ФН для Ил-4 в варианте дневного бомбардировщика, но потребовалось переделывать фланцы выхлопных коллекторов (1785,41).

10 июля 1943 г. самолет Ил-4 ТК передали ЦИАМ для доводки мотоустановки. Самолет обследовали специалисты ЛИИ. Расположение турбонагнетателей признали неудачным, а мотоустановку в целом — перетяжеленной. В отчете ЛИИ сделано заключение: «Самолет Ил-4... с моторами М-886 и ТК-3 для эксплуатации не пригоден» (10734,87).

10 июля 1943 г. первый самолет Ил-4ТК передали ЦИАМ для доводки мотоустановки. Самолет обследовали специалисты ЛИИ. Расположение турбонагнетателей признали неудачным, а мотоустановку в целом - перетяжеленной. В отчете Л ИИ сделано заключение: "Самолет Ил-4... с моторами М-886 и ТК-3 для эксплуатации не пригоден".

Вторую машину постановление требовало сдать на испытания к 15 марта. За три дня до срока самолет был готов. Первый полет на Ил-4ТК совершил В. К. Коккинаки 16 марта 1943 г. Взлетный вес составлял 10593 кг, несколько больше расчетного за счет контрольно-измерительной аппаратуры. Первый этап заводских испытаний завершился 29 мая. Затем на самолете установили усовершенствованную гермокабину и 10 августа вновь подняли его в воздух. Результаты принесли разочарование. До предполагавшихся в проекте данных машина здорово недотягивала. Хотя считали, что крейсерский полет будет происходить на высоте 11000 м, выше 9300 м подняться не удавалось. Скорость также оказалась далека от желаемой. Причину нашли в несоответствии параметров ТК-3 расчетным и непригодности винтов ВИШ-61 П. Последние заменили на четырехлопастные АВ-9. Но это не дало существенного сдвига.

Далее перешли к более совершенным нагнетателям ТК-М. Первый полет с ними состоялся 16 сентября. Поднялись на 7500 м. Моторы работали неустойчиво. К этому времени в условиях перехода господства в воздухе к советской авиации потребность в высотной технике уже не стала столь насущной. 10 ноября 1943 г. Ильюшин распорядился прекратить работы по Ил-4ТК (12021).

10 июля 1943 г. первый Ил-4ТК передали ЦИАМ для доводки мотоустановки. Самолет обследовали специалисты ЛИИ. Расположение турбонагнетателей признали неудачным, а мотоустановку в целом - перетяжеленной. В отчете Л ИИ сделано заключение: 'Самолет Ил-4... с моторами М-886 и ТК-3 для эксплуатации не пригоден' (21548).

10 июля 1943 вышел приказ НКАП N 405 по результатам разбора катастрофы Аэрокобры М.И.Гудкова. Считая, что М.И.Гудков проявил несостоятельность как конструктор его лишили звания ГК 2-й степени и запретили работать самостоятельно, а личный состав перевели в ОКБ С.А.Л., а М.И.Гудкова назначили зам нач. ОТК завода 84 (888,43).

По заключению авторитетной комисси катастрофа произошла из-за низких летных качеств, получившихся вследствие плохой его компоновки и ряда конструктивных ошибок, например, перетяжеления на 1000 кг. конструкции, свидетельствуют о нихкой квалификации конструктора.

Считая, что М.И.Гудков проявил несостоятельность как конструктор, приказываю:

1. Лишить т. Гудкова М.И. звания ГК 2-й степени и запретить ему самостоятельную конструкторскую работу,

2. Личный состав ОКБ т. Гудкова перевести в ОКБ С.АюЛ.

3. Назначить т. Гудкова М.М. зам. Нач. ОКБ з-да № 84

Подписал А.И.Ш. (888,43)

10 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3724 О помощи авиамоторному заводу № 466 Наркомавиапрома в г. Горьком.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 132, лл. 152-153, 154 (11012).

10 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3724 О помощи авиамоторному заводу № 466 Наркомавиапрома в г. Горьком

В целях обеспечения восстановительных работ на заводе л': 466 Наркомавиапроаа в г.Горьком,Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Обязать Наркоыстройматериалов СССР т.Соснина,Нар- хомчермет т.Товосяна,Главснаблес при СНК СССР т.Лопухова и Главнефтеснаб при СНК СССР т.Широкова отгрузить заводу it 4-36 НКАП в г.Горьком аварийно,не позднее,чем в недельный срок,материалы в счет фондов НКАП на ill квартал с.г., согласно приложению.

НКПС т.Кагановичу обеспечить срочную перевозку указанных материалов в адрес завода № 466 НКАП.

2. Обязать Наркомавиапром т.Шахурина немедленно перевести на завод № 465 из треста № 14 НКАП (г.Казань) 500 рабочих, строительные механизмы и автотранспорт для производства восстановительных строительно-монтажных работ.

Секретарю Татарского обкома ВКП(б) т.Никитину оказать содействие Наркомавиапрому в этом деле.

3. Обязать Наркомсредмаш - т.Акопова не позднее чем в недельный срок поставить заводу № 466 НКАП в г.Горьком для обеспечения восстановительных работ 10 грузовых автомашину счет поставок НКО.

4. Обязать Наркомрезинпром т.Митрохина в недельный срок отгрузить заводу 466 Наркомавиапрома, в счет фондов НКАП на Ш квартал 80 комплектов авторезины,в том числе 35 комплектов "Гигант".

5. Обязать Горьковский обком ВКП (б) т.Родионова и облисполком т.Ефимова не позднее чем до 1 октября с.г. мобилизовать и направить для постоянной работы на завод № 466 Наркомавиапрома 2.000 человек из числа неработающего населения области н г.Горького (19412).

10 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3725 О мерах неотложной помощи по восстановлению завода N292 НКАП в г. Саратове.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 132, лл. 155-160, 161-170 (11012).

10 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3725 О мерах неотложной помощи по восстановлению завода N292 НКАП в г. Саратове

Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Обязать Нарломавиапрок - т.Шахурина, т.Вкзиряна, директора завода 292 - т.Левина и начальника Глававиастроя - т.Кузнецова восстановить 60.000 мт2 производственной площади завода № 292 с окончанием всех строительно- монтажных работ к 20 сентября 1943 года, в том числе:

корпус № 5 (крыльевого и фюзеляжного цехов), площадью 25.000 мт - к 20 августа 1943 года;

корпуса № 3 и 4 (механо-сборочных цехов), площадью 16.000 мт, из них - к 15 августа 1943 г. 10.000 мт и к 20 сентября - 6.000 мт2;

центральный материальный склад, площадью 5.000 мт2 - к 15 августа 1943 года;

корпус № 1 (дюралево-заготовительных цехов ) общей площадью 14.000 мт2 - к 1.5 сентября 1943 года.

Установить из общего количества подлежащей восстановлению производственной площади 60.000 мт2 срок ввода первой очереди 20.000 мт2 в корпусах № 1,2,3,4,5 - к 15 июля 1943 года, а также окончание к этому сроку ремонта фабрики кухни и подстанции № 5.

2. Обязать Наркомстанкостроения - т.Ефремова, Нарком- тяжмаш - т.Казакова, Наркоиминвооружения - т.Паршина, Нарком- цветмет - т.Ломано, Наркомпромстройматериалов - т.Соснина, Наркомвооружения - т.Устинова, Наркомчермет - т.Тевосяна, Наркомэлектропром - т.Кабанова, Каркомрезинпром - т.Митрохина, Наркомбумпром - т.Чеботарева, Наркомлегпром - т.Лукина, Наркомтекстиль - т.Акимова, Главнефтеснаб при СНК СССР - т.Широкова отгрузить стройтресту № 6 НКАП и заводу № 292 НКАП (г.Саратов) материалы, оборудование, инструменты и приборы в количествах и сроки, согласно приложениям № 1 и 2.

Отгрузку материалов, оборудования, инструментов, абразивов и приборов произвести за счет любых потребителей в строгом соответствии с указанными в приложениях сроками впереди всех заказчиков.

3. Обяэать Главснаблес при СНК СССР - т.Лопухова до 15-го июля 1943 года поставить сплавом тресту № 6 НКАП (г.Саратов), в счет фондов НКАП - 16.000 кб/мт круглого леса за счет отодвижки сроков поставки другим потребителям.

4. Обязать Наркомвнешторг - т.Микояна:

а) немедленно отгрузить специальным маршрутом заводу № 292 НКАП 60 единиц импортного оборудования, находящегося во Владивостокском порту, согласно приложению № 3, за счет отодвижки сроков поставки импортного оборудования другим заводам Наркомавиапрома.

НКПС - т.Кагановичу немедленно выделить для перевозки импортного оборудования 20 вагонов, обеспечив доставку этого оборудования на завод № 292 (г.Саратов) не позднее месячного срока;

б) выделить в третьем квартале с.г. заводу № 292 НКАП 5 приборов для определения твердости металлов типа "Вильсон", 1 прибор для определения средних диаметров резьб типа "Пратт Витней" и 1 компаратор типа "Джон Лямсон".

5. Обязать Наркомсредмаш - т.Акопова немедленно отгрузить заводу № 292 30 грузовых автомашин и стройтресту 6 НКАП 20 грузовых автомашин и запчастей к автомашинам на 80.000 рублей за счет поставок НКО.

6. Обязать НКПС - т.Кагановича:

а) грузы, пред"являемые поставщиками для отправки в адрес стройтреста № 6 НКАП и завода № 292 НКАП (г.Саратов), доставлять в кратчайший срок, производя отгрузку грузов транспортами и первыми отходящими прямыми поездами.

Установить специальное наблюдение эа продвижением грузов, идущих в адрес завода № 292 к стройтреста № 6;

б) в десятидневный срок поставить стройтресту № 6 НКАП 350 вагонов паровозного шлака;

в) до 20 июля с.г. отгрузить стройтресту № 6 НКАП 300 вагонов бутового камня с Пугачевского карьера;

г) выделить стройтресту № 6 НКАП на июль с.г. сверх утвержденного плана 300 вагонов для перевозки строительных и лесных материалов внутри Саратовского узла.

7. Обязать Наркомуголь - т.Вахрушева во изменение постановления ГОКО № 3520с от 5 июня 1943 года изготовить и поставить в июле-августе с.г. заводу № 292 НКАП вентилятор типа "Сирокко" № 5 - 10 штук, № 6,5 - 10 штук, № 8 - 55 штук и № 12,5 - 5 штук.

8. В частичное изменение постанозления СНК СССР № 380-120сс от 12 апреля 1943 года, освободить Глававиастрой НКАП (стройтрест 6) от производства пулеметных колпаков.

9. Освободить завод № 292 НКАП от производства ручных гранат.

10. Обязать НКО - т.Щаденко и командующего ПРИВО - т.Калинина в течение пяти дней, вне всякой очереди, скомплектовать и передать строительному тресту № б НКАП, сроком на три месяца 3 строительных батальона в составе 500 человек каждый для производства восстановительных работ на заводе № 292 Наркомавиапрома.

11. Разрешить Наркомавиапрому - т.Шахурину организовать для 10.000 рабочих, занятых на восстановительных работах завода № 292 трехразовое питание без продкарточек с расходом продуктов из расчета 2 норм рабочей категории сроком на два месяца.

Обязать Наркоммясомолпром СССР - т.Смирнова, Наркомрыбпром СССР - т.Ишкова, Наркомзаг СССР - т.Субботина и Нарком- пищепром СССР - т.Пронина выделить для этой цели Наркомавиапрому: мясопродуктов - 40 тонн, рыбопродуктов - 48 тонн, жиров животных - 18 тонн, жиров растительных - 5 тонн, сахара и кондитерских иэделий - 20 тонн, крупы - 60 тонн.

Обязать Наркомторг СССР отпустить для пяти тысяч рабочих, занятых на восстановительных работах завода 292, по 200 граммов хлеба в день каждому без карточек.

12. Обязать Наркомпищепром СССР - т.Пронина в июле с.г. выделить стройтресту № 6 НКАП и заводу № 292 для продажи рабочим, занятым на восстановительных работах, без карточек: табаку - 4 тонны, винно-водочных изделий - 3.000 декалитров, мыла хозяйственного - 10 тонн и мыла туалетного - на 30.000 рублей.

13. Обязать Наркомтекстиль СССР - т.Акимова и Наркомлегпром СССР - т.Лукина выделить в июле эаводу № 292 и тресту № 6 НКАП хлопчатобумажных тканей на 300.000 рублей и рабочей обуви - 5.000 пар для продажи рабочим, занятым на восстановительных работах,

14. Обязать НКАП - т.Шахурина в десятидневный срок выделить заводу № 292 за счет перераспределения внутренних ресурсов 74 единиц оборудования, согласно приложению 4.

15. Обязать Наркомфин СССР - т.Зверева выделить Нарком- авиапрому в июле с.г., из резервного фонда СНК СССР, 25 млн. рублей на покрытие расходов, связанных с восстановлением завода № 292 НКАП.

16. Обязать Наркомстройматериалов СССР - т.Соснина при всех условиях в течение пяти дней отгрузить тресту № 6 НКАП (г.Саратов) следующие строительные материалы:

цемента - 2000 тонн - с Вольских заводов

руберойда - 2000 тонн (Куйбышевского завода

пергамина - 2000 тонн ;

стекла - 10 вагонов - с заводов Гусевского и "Дагогни" асфальта - 250 тонн.

17. Обязать Наркомтяжмаш - т.Казакова отпускать тресту № 6 НКАП (г.Саратов) с завода ВАТ ежедневно по 20 баллонов кислорода и по 8 баллонов ацетилена сроком до 1-го сентября 1943 года.

18. Обяэать Наркомлес - т.Салтыкова до 15 августа с.г. произвести распиловку 10.000 кбм. леса для треста № 6 НКАП на 8-ми рамном лесопильном комбинате в г.Саратове.

Распиловку произвести по графику, согласованному строй- трестом б и 8-ми рамным лесопильным комбинатом.

19. Обяэать Наркомпищепром СССР - т.Пронина произвести в июле с.г. распиловку 3.000 кбм. леса тресту № 6 НКАП на тарном комбинате (завод № 1-2) в г.Саратове.

20. Обязать Саратовский облисполком - т.Силина обеспечить производство кирпича на силикатном заводе для стройтре- ста № 6 НКАП, выделив в течение июля и августа 1943 года 2,5 млн.штук кирпича - по 40 тыс.штук в сутки.

Стройтресту № 6 НКАП передать кирпичному заводу 180 тонн мазута.

21. Возложить на Народного комиссара авиационной промышленности - т.Шахурина, секретаря Саратовского обкома ВКП(б) - т.Комарова и председателя облисполкома - т.Силина персональную ответственность за восстановление завода 292 НКАП (г.Саратов) к 1 октября 1943 года (19413).

10 июля 1943 г. вышло постановление ГКО № 3725 о мерах неотложной помощи по восстановлению завода № 292 (ГС Завод № 292 НКАП, МАП, ГС Саратовский завод комбайнов (СЗК, «Саркомбайн») НКТП, НКОП, Саратовский авиационный завод (САЗ), ЗАО «САЗ» /410015  г. Саратов пл. Орджоникидзе, 1 тел. 96-81-01/). В начале 1944 г. часть оборудования завода передана для формирования нового завода № 473 НКАП. 3.04.1944 г. вышло постановление ГКО № 5526 об ускорении производства Як-3 на заводе. Пост. ГКО № 7228 от 29.12.1944 г. заводу задан выпуск Як-3 с тремя пушками УБ калибра 20 мм.

После войны на заводе планировалось развернуть серийный выпуск истребителя Ме-262 (в 01.1946 г. был готов проект постановления СНК).

На заводе действовал филиал ОКБ-115 (1950-е  г.).

В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР.

К 1991 г. была выпущена техдокументация и проведена подготовка к производству Як-141, но из-за прекращения финансирования тема была закрыта. В 1990-х  г. планировалось производство самолетов Як-142, Як- 48, Як-77, в 2004 г.- РБКА. Велись работы (2000 г.) совместно с ОКБ Яковлева по грузопассажирскому Як-242. В 2006 г.- разработка JIA «ЭКИП».

В 1991 г. завод уже был акционирован. По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий. В 2008 г. велось дело о банкротстве предприятия, 29.12.2008 г. оно прекращено в связи с утверждением мирового соглашения.

Количество оборудования: (11.1940 г.)- 601 металлорежущий станок.

Численность персонала (1.01.2001 г.)- 4450 чел.

И.О. директора (-08.1937-12.04.1938 г.)- Н.С. Новиков. Директор (12.04.1938-06.1940 г.)- Ф.С. Малахов, (06.1940-11.1942 г.-)- И.С. Левин, (1956 г.)- Б.А. Дубовиков. Гендиректор (-1995-2006 г.-)- А.В. Ермишин. Конкурсный управляющий (12.2008 г.)- И.Е. Скляр.

Зам. директора: (15.12.1937 г.-)- Н.Я. Мирошниченко, (22.09.1938 г.-)- А.Д. Седов; по общим вопросам (12.04.1938 г.-)- Н.С. Новиков; по капстроительству (12.04.1938 г.-)- Львовский. Помощник директора по найму и увольнению (17.02.1938 г.-)- М.И. Ионов. Зам. гендиректора (-2002-03 г.-)- Л.М. Кленов; по финансам и экономике (2006 г.)- М.М. Мордвинкин.

Исполнительный директор (-2002-06 г.-)- Л.М. Кленов. Коммерческий директор (2002 г.)-  Г.Ф. Сутолокин. Директор по ВЭС и сбыту (2006 г.)- B.C. Юсов.

Гл. инженер (15.12.1937-12.04.1938 г.)- Н.Я. Мирошниченко, (12.04.1938 г.->  Г.В. Марчевский, (2002 г.)- В.Т. Андреев.69

Зам. гл. инженера: (11.12.1937 г.-)- С.М. Лано; по производству (12.04.1938 г.-)- Портнов; по подготовке производства (-12.04.1938 г.)- Портнов, (12.04.1938 г.-)- Н.Я. Мирошниченко. Гл. инженер строительства (12.04.1938 г.-)- Львовский.

Гл. конструктор (08.1941 г.-)- А.С. Яковлев.

Гл. диспетчер (12.04.1938 г.-)- Портнов.

Зам. начальника цеха: механического (12.04.1938 г.-)- Дитяткин.

Начальник лесного хозяйства: и.о. (12.04.1938 г.-)- Саморуков.

Начальники отделов: ОГК и.о. (12.04.1938 г.-)- Лукандин. Начальник департамента по ВЭС и сбыту (2002 г.)- В.С. Юсов.

Зам. начальника отдела: технологического по деревообделочным работам (12.04.1938 г.-)- Д.Н. Певзнер; ППО (12.04.1938 г.-)- Пылакин; ОТК (12.04.1938 г.-)- Яковлев.

Начальники мастерских: вооружения (12.04.1938 г.-)- Лепихов.

Начальники лабораторий: ЦЗЛ (12.04;1938 г.-)- Л.А. Петров.

Начальники бюро: оргбюро (12.04.1938 г.-)- Я.М. Пистрак.

Начальники отделений: плазово-шаблонного (12.04.1938 г.-)- Козлов; автоматов механического цеха (12.04.1938 г.-)- А.И. Герасимов.

Начальники групп: контрольной (12.04.1938 г.-)- Гудков; стандартизации (12.04.1938 г.-)- Гудков.139

Производство: 122-мм гаубица обр. 1910/30 г. (1937); самолеты и вертолеты: Р-10 (1938-40)-135, И-28 (1939), Як-1 (1940-44)- 8550, Як-7, Як-3 (1944-46)- 3600, Як-11 (1946-49), Ла-15 (1949), МиГ-15 (1950-52)-1045, Як-15, В-12 (1952-53), Ми-4 (1954), Як-24, Як-25 (1954-55), Як-25М (1955-57), Як-25Р (1957), Як-125Б (1955)- 1, Як-27 (1957), Як-27В (1958), Як-27Р (1958-62)- всего 172, Як-36, Як-38 (1974-88)- 231, Як-40 (1968-81)-1011, Як- 42 (1977-2006-), Як-141 (2004), Як- 54 (1994-2006-), Д-41 «Сокол» (2004); модернизация Як-42Д, Як-40 (2006); ракеты: П-5 (1958-61), В-750В (1958-61), П-5Д (С-5, 1961-), П-6 (1961-), Х- 58;

корпуса гранат РГ-41, Ф-1 (ВОВ); комплектующие для ОК «Буран»; «летающая тарелка» -ЭКИП (1992-); сельскохозяйственная техника (1931-37); уборочные машины, молотилки (1955); фрезерные станки (1960-е); подметальные машины, зерноуборочные машины (2001), катера, яхты, коляски прогулочные, санки (11982).

Другие оборонные отрасли:

10 июля 1943 в ходе ожесточенных боев под Курском, завод № 183 рапортовал об изготовлении первого танка Т-34-57, а спустя неделю отчитался о готовности еще трех.

Испытания начались 20 июля на Гороховецком полигоне ГАУ и продлились без малого месяц. В них участвовали орудия ЗИС-4 со стволами выпуска еще 1941 г. (№ 22, 24, 38 и 47), установленные в серийные танки завода № 183. Орудия испытывались возкой в застопоренном и расстопорен-ном состоянии и стрельбой с места и с хода. В целом итоги испытаний были признаны удовлетворительными, но были выявлены некоторые дефекты производственного и конструктивного характера. В заключение комиссия рекомендовала принять орудие ЗИС-4 на вооружение танка Т-34 при условии устранения всех отмеченных недостатков.

Однако осколочный снаряд к 57-мм пушке еще не был как следует отработан, к тому же на производстве шло «лечение» отмеченных в ходе испытаний «болячек», и потому серийное производство пушки ЗИС-4М было перенесено с 3-го на 4-й квартал. Тем временем 19 августа три опытных танка Т-34-57 в составе «особой танковой роты № 100 НКТП» под командованием капитана Г.П. Волосатова были отправлены на фронт, где находились с 21 августа по 5 сентября. В указанной роте танки составили 2-й взвод, но по иронии судьбы в ходе единственного боевого столкновения с немецкой бронетехникой он находился в резерве, а «отдувались» в бою танки Т-43 третьего взвода.

Уже перед окончанием испытаний согласно распоряжению представителя ГБТУ инженера-подполковника Зайцева танки Т-34-57 испытывались стрельбой по брошенным и подбитым немецким танкам и САУ, а также амбразурам ДЗОТ и пулеметным бронеколпакам. Бронепро-биваемость орудия была сочтена удовлетворительной (лобовая 82-мм броня танка РгКрг\у ГУ пробивалась с дистанции 500—600 м), нб эффективность осколочных снарядов — недостаточной, тем более что три снаряда не разорвались.

Покуда велась доводка орудия ЗИС-4М и танка-истребителя Т-34-57 в целом, завод № 92 выпустил установочную серию ЗИС-4. К декабрю 1943 г. НКВ отчитался о выпуске 200 шт. 57-мм танковых пушек (правда, это, по-видимому, с учетом пушек, изготовленных в 1941 г.). Но установка орудий в танки, видимо, не производилась, хоть были утверждены нормы отпуска боеприпасов. В сентябре 1943 г. 57-мм пушка в вооружении Т-34 уже не считалась перспективной (11417).

По состоянию на 10 июля 1943 года из 80 СУ-152 было принято лишь 10 машин. Впрочем, на этот раз ситуация находилась под контролем: согласно графику Наркомата танковой промышленности, полномасштабное производство самоходных установок планировалось со второй половины месяца. Уже на 20-е число приняли 36 машин, а к концу июля завод сдал положенные по плану 80 СУ-152. Машины, выпущенные в конце месяца, претерпели некоторые изменения. Поручень на кормовом листе рубки стал крепиться не на двух, а на трех опорах. Еще одно конструктивное изменение самоходные установки получили одновременно с KB-1С. Были изменены выхлопные патрубки, которые получили более короткую и защищенную бронировку. В таком виде СУ-152 выпускалась до конца сентября 1943 года.

Август месяц для ЧКЗ прошел относительно спокойно. Самоходные установки сдавались на сей раз не скопом, а вполне равномерно — 28 машин к 10 числу, 36 — к 15-му и положенные по плану 84 штуки - к 1 сентября. Правда, были и свои накладки, которые выявились уже после сдачи самоходных установок в войска. Военпред Кировского завода Шаронов принял несколько десятков СУ-152 с дефектами в орудийных масках. Отверстие для ключа к противооткатным устройствам было выполнено неправильно, что делало невозможным использова.

ние ключа для скручивания вентиля для наполнения противооткатных устройств жидкостью. Дефект выявился после того, как самоходные установки отправили в Московский центр самоходной артиллерии. Устранять неисправность пришлось на месте, используя газорезное оборудование (17484).

10 июля 1943 года на НИБТПолигоне в условиях, приближенных к боевым закончились сравнительные испытания ГАЗ-64, "Бантам BRC-40", "Виллис-МВ", "Форд GPW", которые проходили с 20 мая 1943. Благодаря своим отличным тяговым свойствам доработанный ГАЗ-64 (его уже тогда называли ГАЗ-67) "...во всех случаях движения по тяжелым дорогам как с прицепом, так и без него..." мог преодолевать короткие подъемы до 42°, длительные - до 38° ("Виллис" и "Форд" - до 37°), а с 45-мм пушкой на крюке - до 31 °, ("они" - до 26°). По максимальному тяговому усилию ГАЗ-64 также значительно превосходил "Виллис" и "Форд" (1195 кгс против 890 кгс), а на бездорожье - в среднем на 12-25%. Имел он и несколько лучшую проходимость, что объяснялось лучшим сцеплением шин с более удачным протектором, меньшим удельным давлением на грунт, а также более устойчивой работой двигателя на малых оборотах с реализацией при этом значительного крутящего момента. Можно было длительно двигаться по бездорожью на "ползучих" скоростях на III и даже IV передачах почти без их переключения, ибо чаще всего в этот момент происходит разрыв потока мощности и теряется подвижность. На высшей передаче машина могла разгоняться со скорости всего 9 км/ч. Будучи заметно тяжелее американских "джипов" и имея меньшую удельную мощность, ГАЗ-64 практически не уступал им в подвижности (средние скорости по шоссе - соответственно 42,8 и 44 км/ч, по проселку - 34,8 и 36,2, по бездорожью - 25,1 и 25,8 км/ч), а с прицепом двигался даже лучше. Этому содействовала и подвеска с удачно подобранными характеристиками, необычайно мягкая для автомобиля подобного назначения. Конечно, машина была еще достаточно "сырая", не столь технически совершенная и законченная, как "Виллис",- трудно было иного ожидать при столь рекордных темпах проектирования и освоения в производстве принципиально нового, ранее нам неизвестного типа автомобиля (который в то же время был вынужден базироваться по большей части на устаревших агрегатах). При положительном в целом отзыве в отчете отмечались и недостатки, вызванные применением некачественных материалов и низкой культурой изготовления - неизбежное следствие военного времени. Отсюда и малая износостойкость ряда деталей (хотя и в пределах гарантийного пробега), поломки элементов рамы и рессор (у "Виллиса" - тоже), неудобная посадка пассажиров и затруднительное управление, большой расход топлива и масла, плохая работа тормозов. Не оправдала себя узкая колея - автомобиль не вписывался в проложенные грузовиками следы, имел недостаточную боковую устойчивость на косогорах, были даже случаи его опрокидывания (как и на "Виллисе") (9638).

10 июля 1943 г.СПИСОК ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗАВОДОВ № 590 И № 617, ПОДПИСАННЫЙ ИНСТРУКТОРОМ ОТДЕЛА ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБКОМА ВКП(б) М.З. ФЕДОРОВЫМ

Завод № 590

1. ФРОЛОВ А.Д. - главный инженер завода, разработчик радиоаппаратуры.

2. ЛИВИТАН Е.А. - главный конструктор, руководитель ряда новых разработок в лаборатории ЦРЛ и ИРПА.

3. САВРОВСКИИ Д.С. - главный технолог, специалист-технолог по холодной обработке металла.

4. ДЕХТЯРЕВ В.П. — начальник спецлаборатории, руководитель новых разработок приемно-передающей аппаратуры, автор безумфор-менной «Малютки».

5. ИЛЬИН Г.Б. - старший инженер лаборатории, ведет разработку нового объекта, участник разработки безумформенной «Малютки».

6. МИЦНЕР И.С. - ведущий инженер, руководитель разработки объекта «Левкой» в нормальном и мощном варианте. Работает над модернизацией этого объекта.

7. ЧЕРНЫХ А.Д. — старший конструктор, участник разработки всех объектов. Один из выдающихся конструкторов, наиболее хорошо знающий производство завода, рационализатор, предложивший ряд своих конструкций.

8. СИЛАНТЬЕВА Л.А. - ведущий конструктор «Малютки», непрерывно работает над модернизацией объекта. Обеспечивает быстрое решение всех вопросов, выдвигаемых текущим производством по этому заводу.

9. ПРОНИН А.Н. - заместитель главного технолога, руководитель технологических разработок всех объектов, быстро решает вопросы, связанные с технологическим процессом.

10. ПОЛУХИН — начальник цеха № 36, специалист по узлам вернерного механизма. Лучший организатор краснознаменного цеха.

11. ГУТИН - заместитель главного инженера завода, лучший специалист по электролитическим конденсаторам, изобретатель морозостойких конденсаторов.

12. ФУРСОВ Г.П. - начальник цеха № 32, лучший специалист, конструктор автоматно-штамповочного цеха.

13. ЧЕРНЫХ В.Д. - конструктор, лучший конструктор по прессовому цеху.

14. АБРОСИМОВ - конструктор, лучший конструктор по инструментальному цеху.

Завод № 617

1. КОЧУРИН А.Д. — главный технолог, специалист по металлическим лампам, хорошо знает инструмент вакуумной промышленности.

2. АВДЕЕВ В.Н. - начальник первого цеха, молодой специалист по малогабаритным лампам, лучший организатор, первый внедрил поточный метод работы.

3. СИНЯКОВ А.Ф. — начальник металлургического цеха, хороший специалист по тугоплавким металлам.

4. ЧУДНОВСКИЙ СБ. - старший технолог цеха № 2, окончил два университета, теоретически грамотный технолог.

5. КОЗЕВ М.Д. — старший технолог цеха № 6, лучший специалист по генераторным лампам.

6. ЛЕЛИОВСКИИ А.Д. — старший технолог цеха № 9, специалист по металлическим лампам.

7. БЕЛОУСОВ А.А. -технолог, орденоносец, член ВКЩб), крупный специалист по мощным лампам.

8. МОНОВСКИЙ B.C. — начальник цеха Мё 5 — специалист по ртутным колбам и газовым приборам.

9. МОШКОВИЧ — начальник ОТК, лауреат Сталинской премии ...

10. ИВАНОВ — начальник химической лаборатории, автор ряда учебников по технологии вакуумных изделий и материалов.

11. ХОРОДЖА - профессор по рентгеновским трубкам.

12. ЖДАНОВ — конструктор, лучший конструктор по машинному инструменту.

13. МОФЕТ - конструктор, лучший конструктор по машинному инструменту.

Инструктор отдела

электропромышленности обкома ВКЩб) Федоров

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 491. Л. 43-43об. Подлинник (12193).

10 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3721. Об обеспечении углеродистой снарядной заготовкой заводов промышленности боеприпасов в III квартале 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 132, лл. 109-110, 111-116 (11012).

10 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3722 О плане распределения нефтепродуктов на III квартал 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 132, лл. 117, 118-150 (11012).

10 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3723 О назначении т. Петросьянца А.М. заместителем члена ГКО [по контролю за выполнением решений ГКО по танковой промышленности.] (7120, 151).

10 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3726. О мобилизации 2 тыс. труд- и спецпереселенцев для работы на угольных шахтах Кузбасса.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 132, лл. 171 (11012).

10 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3727. О поставках бронедеталей на ЛФ для строительства железобетонных оборонительных сооружений.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 132, лл. 172 (11012).

10 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3728 Об обеспечении погрузки воинских и импортных грузов в июле 1943 года на Приморской и Дальневосточной железных дорогах. (7120, 173-175).

Армия:

10 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«10 июля наши войска на Орловско-Курском и Белгородском направлениях отбивали многочисленные атаки крупных сил противника.

Наша авиация продолжала наносить массированные удары по боевым порядкам наступающих немецких войск и прикрывала свои войска на поле боя от налётов авиации противника.

Нашими войсками на Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день боёв подбито и уничтожено 272 немецких танка. В воздушных боях и зенитной артиллерией сбито 83 самолёта противника.

По уточнённым данным, за 9 июля нашими войсками подбито и уничтожено не 193 немецких танка, как сообщалось ранее, а 223 танка и в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито не 94 немецких самолёта, а 144 самолёта противника.

На Орловско-Курском направлении наши войска отбивали атаки противника. На участке Н-ского соединения немцы с утра возобновили атаки одновременно в нескольких местах. Наши части отбили одну за другой десять вражеских атак и прочно удерживают свои позиции. В этих бесплодных атаках противник потерял до 1.500 солдат и офицеров. Уничтожено до 40 немецких танков, 16 орудий и 70 автомашин. На участке другого соединения с утра завязался сильный огневой бой. Наши артиллеристы уничтожили несколько тяжёлых немецких танков типа «Тигр», рассеяли и частью истребили до двух полков пехоты противника.

В упорных боях с врагом наши бойцы и командиры умножают славу советского оружия. Подразделение, где командиром т. Киселёв, было окружено двумя батальонами немецкой пехоты и 15 танками. После двенадцатичасового боя наши бойцы прорвали вражеское кольцо и контрударом восстановили положение. Истреблено 400 немецких солдат и офицеров. Взвод бронебойщиков под командованием т. Бухтоярова уничтожил 7 танков и бронемашину противника. Два взвода немцев и пять танков «Тигр» атаковали подразделение, где командиром т. Губанов. Наши бойцы подпустили наседавших гитлеровцев на близкое расстояние и бутылками с горючей жидкостью сожгли все пять немецких танков. Красноармейцы-разведчики тт. Косив, Быстрицкий, Минин, Калинин, Семёнов, Подоляев и Иващенков под командованием капитана Закревского пробрались в деревню, занятую противником, захватили штабной немецкий танк и пригнали его в свою часть.

На Белгородском направлении наши войска вели упорные бои с танками и пехотой противника. Немцы ввели в бой крупные резервы и пытаются развить наступление на участке, где вражеским танкам удалось вклиниться в нашу оборону. Решительными контратаками советские части сковывают противника и наносят ему огромный урон. Части Н-ского соединения в течение дня уничтожили 58 немецких танков. На артиллерийскую батарею, которой командует гвардии капитан т. Стромога, наступала группа танков противника. Советские артиллеристы отбили вражескую атаку и уничтожили 6 танков типа «Тигр». Кроме того, по одному «Тигру» сожгли бронебойщики гвардии красноармейцы тт. Гнездиков, Альгиев и Ганджа. Позавчера десять наших танков под командованием гвардии старшего лейтенанта т. Хрипача вступили в бой с 70 немецкими танками, вклинившимися в советские позиции. В ожесточённой схватке гвардейцы-танкисты уничтожили 23 танка противника. Зенитчики подразделения, где командиром майор т. Качмар, отражая атаки вражеской авиации на наземные войска, за день сбили 10 немецких самолётов.

Наша авиация в Чёрном море потопила подводную лодку противника.

На Волховском фронте наши войска вели огневой бой с противником. Советские артиллеристы разрушили 5 немецких дзотов и наблюдательный пункт, взорвали склад боеприпасов, уничтожили 2 автомашины и до 30 повозок с грузами. Разведчики Н-ской части произвели успешную вылазку в расположение противника и захватили пленных. Захвачены также 8 автоматов и другое вооружение.

На Ленинградском фронте советские артиллеристы и миномётчики разрушили 16 немецких дзотов, 5 землянок и 7 наблюдательных пунктов. Наши снайперы истребили 86 гитлеровцев.

В воздушных боях на подступах к Ленинграду советские лётчики сбили 6 немецких самолётов.

Разведчики партизанского отряда, действующего в Киевской области, донесли командиру о приближении большой колонны немецких войск. Советские патриоты устроили у дороги засаду и, когда гитлеровцы подошли на близкое расстояние, открыли ружейно-пулемётный огонь. Немцы, не оказав сопротивления, разбежались. На дороге осталось до 100 вражеских трупов. Группа партизан другого украинского отряда 24 июня пустила под откос немецкий бронепоезд. В Житомирской области партизаны отряда имени Богуна подорвали немецкий воинский эшелон. На этом участке железной дороги прекращено движение поездов.

На сторону Красной Армии перелетел на самолёте «Арадо-66» немецкий лётчик. Он приземлился на нашей территории. Самолёт был в полной исправности. Лётчик заявил: «Я добровольно перелетел на сторону русских, потому что утратил веру в победу Германии. Кадровые дивизии немецкой армии, её наиболее опытные офицеры и солдаты уже истреблены. Материально-техническая мощь немецких вооружённых сил и особенно авиации подорвана. Ощущается недостаток современных типов самолётов и квалифицированных пилотов. Для боевых вылетов используются сейчас негодные, устаревшие машины, не отвечающие требованиям современной боевой деятельности. Лётчиков соединения, в котором я служил, заставляют летать на старых учебных самолётах «Фокке-Вульф-58» и «Арадо-66». Только самоубийцы могут летать на подобных самолётах, которые лётчики называют «моторизованными гробами». Из девяти самолётов «Фокке-Вульф-58», имевшихся в нашей группе, четыре разбились вместе с экипажами из-за порчи моторов раньше, чем успели вступить в бой. Мне не хотелось погибнуть так нелепо и бессмысленно, и я решил сам распорядиться своей судьбой» (14948).

10 июля в 1943 году по данным штаба Воронежского фронта, противник неоднократно атаковал мотопехотой и танками на участке Луханино - ур. Меловое в северо-западном направлении (то есть 3-й танковой дивизией, моторизированной дивизией "Гроссдойчланд" и 11-й танковой дивизией против 90-й гвардейской стрелковой дивизии, 6-го танкового корпуса, 204-й стрелковой дивизии, 10-го танкового корпуса, 67-й гвардейской стрелковой дивизии, 3-го механизированного корпуса, 309-й стрелковой дивизии, 31-го танкового корпуса, 51-й гвардейской стрелковой дивизии) и на участке Кочетовка - Ясная Поляна "в юго-восточном направлении" (моторизированных дивизий СС "Тотенкопф" и "Лейбштандарт" против 52-й гвардейской стрелковой дивизии и 2-го танкового корпуса - очевидно - в северо-восточном направлении). В 13.00 противник "силою до батальона пехоты с 50 танками при мощной авиационной поддержке до 200 самолетов" овладел совхозом Комсомолец и Ивановским Выселком (т.е моторизированная дивизия СС "Лейбштандарт" против 2-го танкового корпуса). В итоге на 10-км участке Обояньского направления моторизированная дивизия "Гроссдойчланд" потеснила 6-й танковый корпус до 4 км, моторизированная дивизия СС "Лейбштандарт" на Прохоровском направлении потеснила 2-й танковый корпус до 2 км. На Корочанском направлении по данным штаба ВФ противник в 18.20 "силою до двух батальонов пехоты с 50 танками (из них 13 - Т-6) при поддержке 50 бомбардировщиков" наступал из р-на Севрюкова в восточном направлении (видимо - в северо-восточном) (14948).

Начиная с 10-11 июля 1943 массированные удары Ил-2 стали повсеместно наноситься сосредоточенные удары крупными силами, что положительно сказалось на положении наземных войск.

К 10 июля 1943 оправившись от шока, связанного с ПТАБ-2.5-1.5, немецкие танкисты уже через несколько дней после начала сражения перешли исключительно к рассредоточенным походным и предбоевым порядкам. Естественно, это сильно затруднило управление танковыми частями и подразделениями, увеличило сроки их развертывания, сосредоточения и передислокации, усложнило взаимодействие между ними. Эффективность ударов Ил-2 с применением ПТАБ снизилась примерно в 4-4,5 раза, оставаясь, тем не менее, в среднем в 2-3 раза выше, чем при использовании фугасных и осколочно-фугасных авиабомб.

В этой связи, в строевых частях ВВС КА укоренились следующие два варианта бомбовой загрузки штурмовиков Ил-2 при действии последних по танкам противника. Когда удар наносился по крупным танковым группам, "Илы" полностью снаряжались ПТАБами, а при атаках танков, непосредственно поддерживающих пехоту на поле боя (то есть в рассредоточенных боевых порядках), боекомплект Ил-2 по весу состоял из 50% ПТАБ и 50% ФАБ-50 или ФАБ-100.

В тех случаях, когда немецкие танки были сосредоточены сравнительно плотной массой на небольшой площади, каждый летчик прицеливался по среднему танку. Прицеливание производилось по боковой точке в момент ввода в пикирование, с разворотом на 25-30°. ПТАБы сбрасывались на выводе из пикирования с высоты 200-400 м по две кассеты, с расчетом перекрытия всей группы танков. При низкой облачности бомбометание производилось с высоты 100-150 м с горизонтального полета на повышенной скорости.

Когда же танки были рассредоточены на большой площади, летчики-штурмовики прицеливались по отдельным танкам. При этом высота сброса ПТАБ-2,5-1 ,5 на выходе из пикирования была несколько меньше - 150-200 м, и за один заход расходовалась только одна кассета.

Боевой опыт показал, что потери танков в среднем 15% от их общего числа, подвергшихся удару штурмовиков, достигались в тех случаях, когда на каждые 10-20 танков выделялся наряд сил около 3-5 групп Ил-2 (по 6 машин в каждой группе), которые действовали последовательно одна за другой или по две одновременно.

Кроме противотанковых ПТАБ-2,5-1,5 и фугасных ФАБ-50 и ФАБ-100 авиабомб, штурмовики Ил-2 для борьбы с немецкими танками довольно широко в этот период применяли зажигательные ампулы АЖ-2, которые давали хороший результат по танкам любого типа (6467).

В арсенале Ил-2, наряду с реактивными снарядами РБС-132, имевших бронебойную боевую часть, как средство борьбы с немецкой бронетехникой к этому времени прочно укрепился реактивный снаряд РОФС-132 с улучшенной, по сравнению с РБС-132 или PC-132, кучностью стрельбы.

Боевая часть снаряда РОФС-132 обеспечивала сквозное пробитие (при прямом попадании) брони средних и тяжелых немецких танков.

При разрыве РОФС-132 вблизи танка на расстоянии 1 м от него при угле места в 30° кинетической энергии осколков было достаточно для пробития немецкой танковой брони толщиной до 15 мм. При угле места в 60° разрыв РОФС-132 на расстоянии до 3-х метров от танка обеспечивал пробитие осколками танковой брони толщиной 30 мм, размеры пробоин при этом имели величины, равные в среднем (20-25)х(35-80)мм.

При прямом попадании РОФС-132 в борт, например, штурмового орудия StuG IV (или в борт истребителя танков Jgd Pz IV/70) 30-мм броня пробивалась, а орудие, оборудование и экипаж внутри танка, как правило, выводились из строя (6467).

Попадание РОФС-132 в моторную часть Pz. IV приводило к потере танка.

К сожалению, несмотря на увеличение кучности стрельбы РОФС-132, их эффективность при стрельбе по танкам и другой бронетехнике в рассредоточенных боевых порядках, к которым немцы повсеместно перешли к этому времени, была все же неудовлетворительной. Наилучшие результаты РОФС-132 давали при стрельбе по крупным площадным целям - мотомеханизированные колонны, ж.д. составы, склады, батареи полевой и зенитной артиллерии и т.д. (6467).

10 июля 1943 при массированных ударах в период 12.30—13.00 16-й воздушной армии в районах севернее Поныри, 1-е Поныри и выс. 231.8, а также в районе Кашара, сев. Ку- тырки, выс. 257.0, на противника было сброшено 531 ФАБ-100, 154 ФАБ-50, 42 АО-25, 1185 АО-10, 27 ЗАБ-2,5, 792 ПТАБ, 246 РС-82, 386 АЖ-2. Всего было выполнено 148 самолето-вылетов, из них 106 бомбардировщиками Пе-2 и Б-3, остальные 42 самолето-вылета штурмовиками Ил-2. Противотанковые авиабомбы ПТАБ входили в боевую загрузку только Ил-2. По докладам экипажей, было уничтожено 15 танков, 3 бронемашины, 2 склада боеприпасов, 2 зенитных орудия, 12 автомашин, 4 зенитных пулеметных установок, создано 18 очагов пожара в районе скопления танков, 7 больших взрывов.

Согласно выписке из оперативной сводки 2 ТА (генерал-лейтенант А. Г. Родин) от 10 июля 1943 г. (№ 380/оп): «12.30 район выс. 257.0 — Кашара — выс. 231.8 был накрыт крупными силами нашей бомбардировочной авиации. Пехотным и артиллерийским наблюдением было установлено, что в результате бомбардировки сожжено 14 и подбито 30 танков, уничтожено большое количество пехоты. Указанные результаты не являются исчерпывающе полными, так как в этот момент наблюдение было затруднено в силу пониженной видимости и зафиксировать удалось только то, что просматривалось непосредственно у переднего края».

10 июля 1943 г. Командующий 13 А генерал Пухов в боевом донесении (№ 00190/ВС) докладывал: «После трех неудачных атак на участке выс. 257.0 — Кашара — выс. 231.8 противник понес большие потери в технике и живой силе, вынужден был прекратить дальнейшие атаки и отвести остатки своих сил к северу от Кашара, где они были атакованы мощным ударом нашей авиации, в результате которого было подбито и сожжено 34 танка и большое количество пехоты».

Позже эти донесения позволили штабу 16 ВА включить в отчетные документы факт уничтожения 44 танков. Из этого числа 5 танков «закрепили» за бомбардировщиками (летали экипажи 3-го бак), а остальные — за штурмовиками Ил-2, применявшими противотанковые авиабомбы, «так как по скоплениям танков сбрасывались только ПТАБы».

Впоследствии специальная комиссия, обследовав район выс. 257.0, Кашара, выс. 231.8, обнаружила 6 танков и 16 самоходных орудий, из которых 4 были уничтожены ПТАБами.

Осмотр подбитой и сожженной бронетехники показал, что после попадания ПТАБ в танк в большинстве случаев его нельзя восстановить: «В результате пожара уничтожается все оборудование, броня получает отжиг и теряет свои защитные свойства, а взрыв боеприпасов довершает уничтожение танка».

В 5 км северо-восточнее ст. Поныри находилась немецкая САУ «Фердинанд» (зав. № 150025), уничтоженная ПТАБ. Сначала самоходка была подбита 2 снарядами в правую ходовую часть, в результате чего одним снарядом разбита втулка оси ленивца, другим — совершенно разбит второй каток (по счету спереди) и гусеница. Вследствие разрушений ходовой части САУ потеряла способность двигаться, однако продолжала вести огонь по нашим войскам, о чем свидетельствует большое количество стреляных гильз вокруг пушки.

Самоходка была окончательно уничтожена прямым попаданием противотанковой бомбы ПТАБ. Бомба попала в броневую крышку левого бензобака, между водителем и отсеками орудийного расчета. Угол падения (угол встречи от нормали) был около 10—15°. В результате взрыва бомбы в броне- крышке люка бензобака (20 мм) образовалось сквозное отверстие эллипсоидальной формы. Размер входного отверстия 50x58 мм, выходного 60x62 мм. Отверстие имеет как с верхней стороны, так и с нижней венчик зубцов из развороченного металла размерами 4—12 мм. Броневая крышка заклинилась, выгнулась внутрь со стороны попадания бомбы («стрелка прогиба 5 мм»). Верхняя стенка бензобака находилась на расстоянии 130 мм от броневой крышки. От кумулятивной струи ПТАБ на верхней стенке бензобака образовалось отверстие размером 130x270 мм. Бензин в бензобаке воспламенился. Самоходка сгорела.

Пожаром уничтожено все оборудование, взорваны боеприпасы, казенная часть орудия разрушена (снаряд остался в стволе), провалился пол. От высокой температуры броня покрылась розовой окалиной, что говорило о безвозвратных изменениях ее физико-химических свойств. «Самоходная пушка представляет собой безвозвратную потерю, так как восстановить ее невозможно», — констатировали члены комиссии.

Кроме попаданий, перечисленных выше, на втулке шаровой опоры пушки самоходки имелась выбоина с размерами осей 50 и 70 мм и глубиной до 15 мм. Выбоина явилась результатом попадания ПТАБ под большим углом к нормали. Вокруг САУ было много воронок от бомб калибра 50 кг и ПТАБ. Найдены части корпуса ПТАБ. Общая площадь, покрытая воронками ПТАБ, имела размер 200x120 м, плотность воронок (удаление друг от друга) — от 2 до 30 м.

Еще 2 сгоревших «Фердинанда» были найдены в 1,5 км восточнее Бузулука и в 1,5 км севернее ст. Поныри, а в районе выс. 257.1 восточнее ст. Поны ри обнаружено разрушенное в результате взрыва боекомплекта штурмовое орудие на базе танка Pz.IV. Вокруг самоходок имелось много мелких воронок от разрывов ПТАБ.

В районе дер. Алисово (12 км северо-западнее ж.-д. ст. Хотынец) обнаружен танк Pz.V («Пантера»), уничтоженный в результате попадания 3 ПТАБ. Бомбы попали в наклонный 45-мм броневой пояс корпуса танка под основанием башни. Пробил броню. Танк сгорел.

В 1 км севернее от дер. Драгунское (10 км севернее Томаровки) около дороги было обнаружено 6 танков Pz.V, уничтоженных бомбами ПТАБ. Вся земля вокруг танков «густо покрыта мелкими воронками диаметром 0,4—0,6 м и глубиной 0,2 м», и, кроме того, «метрах в 100 лежит сбитый Ил-2». Все 6 танков сгорели. В четырех из них произошел взрыв боекомплекта.

У одного из этих танков в крыше башни имелись 2 сквозных пробоины диаметром 30—35 мм, сорван верхний люк и отброшен на 5 м от танка. У второго, также в крыше башни, был косой пролом длиной 750 мм и шириной 150 мм. Края пролома имели цвет побежалости длиной 50 мм, что указывает на прохождение кумулятивной струи ПТАБ. По сварке крыши с бортами проходят большие трещины до 10 мм толщиной. Заметно прохождение кумулятивной струи ПТАБ по задней стенке башни через загибы бронелистов. Две других танка имели более значительные повреждения. У них были сорваны крыша с башней и пушкой, которые валялись рядом на земле. Оба танка сгорели с взрывом боеприпасов. Крыши двух последних танков были пробиты ПТАБ, после чего произошел взрыв боеприпасов. Танки сгорели.

Высокая эффективность ПТАБ по бронетехнике получила и совершенно неожиданное подтверждение. В полосе наступления 380-й стрелковой дивизии Брянского фронта в районе д. Подмаслово наша танковая рота по ошибке попала под удар своих штурмовиков Ил-2. В результате один танк Т-34 от прямого попадания ПТАБ был полностью уничтожен: оказался разбитым «на несколько частей». Работавшая на месте удара комиссия зафиксировала «вокруг танка /.../ семь воронок, а также /.../ контрящие вилки от ПТАБ-2,5-1,5».

Из документов следует, что штурмовиками в этом же районе были подбиты и 2 тяжелых танка Pz.VI «Тигр». По всей видимости, отличились летчики из состава четверки Ил-2 от 614-го шап (ведущий капитан Чубук) 225-й шад, которые 15 июля штурмовали контратакующие немецкие танки — до 25 машин, в том числе около 10 «Тигров». Бомбометание производилось с горизонтального полета с высоты 130—150 м. Всего было сброшено 1190 ПТАБ. Экипажи доложили об уничтожении 7 танков, в том числе 4 тяжелых.

Превосходные отзывы из действующей армии позволили инженер-майору И. В. Пименову доложить командованию, что «бомбометание ПТАБ устранило основную причину низкой эффективности действия авиации по танкам фугасными и осколочными бомбами — малую вероятность попадания в приведенную площадь танка (площадь цели с учетом радиуса поражения бомбы). Полоса разрывов ПТАБ перекрывает 2—3 танка на удалении 60—75 м друг от друга, то есть создается высокая плотность разрывов. Поэтому в результате действия авиации по рассредоточенным боевым по рядкам и колоннам танков противника последние обычно несли большие потери».

«Нужно перейти к массовому их изготовлению и самому широкому применению при нападениях на мотомехвойска противника, на его ж.-д. транспорт, при ударах по переправам, по огневым позициям артиллерии и т.п. целям; все эти цели с успехом поражаются ПТАБами», — делал вывод начальник Оперативного управления штаба ВВС КА генерал-майор Н. А. Журавлев.

К сожалению, без недостатков не обошлось. Взрыватель ПТАБ оказался очень чувствительным и срабатывал при ударе о вершины и сучья деревьев и другие легкие преграды. При этом стоявшая под ними бронетехника не поражалась. Чем, собственно, и стали пользоваться немецкие танкисты в дальнейшем, располагая свои танки в густом лесу или под навесами. Уже с августа месяца в документах частей и соединений стали отмечаться случаи использования противником для защиты своих танков обычной металлической сетки, натянутой поверх танка. При попадании в сетку ПТАБ подрывалась, и кумулятивная струя формировалась на большом удалении от брони, не нанося ей никакого поражения.

Крыльчатка предохранительного механизма взрывателя АД-А в полете сворачивалась слишком быстро, и взрыватель вставал на боевой взвод, когда бомба еще находилась в опасной близости от самолета. При столкновении бомб между собой, особенно при залповом сбросе, или при резком торможении бомб от набегающего потока воздуха имели место подрывы бомб недалеко от самолета.

Более того, ПТАБ в окончательно снаряженном виде срабатывали при их транспортировке на аэродром при случайном ударе или падении на землю (с высоты 1,5 м). При этом отмечались случаи гибели и ранения технического состава. Серьезно страдала и материальная часть самолетов. Дело в том, что при отворачивании на несколько оборотов крыльчатки, например от тряски, ударник получал люфт, достаточный для накалывания жалом капсюля-детонатора.

Сказывались и нарушения в технологии производства взрывателей. Вследствие грубой обработки деталей взрывателя и значительных люфтов крыльчатку нередко заклинивало. Клинило крыльчатку и в случае касания ее лопастей коробки стабилизатора бомбы из-за нарушения соосности стабилизатора и корпуса бомбы при монтаже или по причине деформации стабилизатора в ходе эксплуатации.

Выявились недостатки универсальных бомбоотсеков Ил-2 — ПТАБ иногда зависали при сбросе в отсеках с последующим выпадением их при посадке и взрывом под фюзеляжем, приводившим к тяжелым последствиям (разрушение самолета, ранения и гибель экипажа).

При загрузке в каждую кассету 78 бомб, согласно инструкции по эксплуатации, «концы створок, смо трящие к хвосту самолета, провисают от неравномерного расположения на них груза, /.../ при плохом же аэродроме /.../ отдельные авиабомбы могут выпасть».

К тому же войсковые специалисты отмечали значительное время, затрачиваемое на снаряжение бомб взрывателями. Действительно, конструкция стабилизатора не позволяла завинчивать взрыватель одной рукой. Эту операцию приходилось выполнять двумя руками, зажимая бомбу коленями.

Имелись и недочеты тактического характера, также «снижающие эффективность авиации при действии по танкам».

Выделяемый наряд сил самолетов с ПТАБ для удара по установленному разведкой скоплению танков не всегда был достаточным для надежного поражения цели. Это приводило к необходимости нанесения повторных ударов. Но танки к этому времени успевали рассредоточиться — «отсюда большой расход средств при минимальной эффективности».

Опыт показывал, что наилучшие результаты получались при сбрасывании ПТАБ с высоты 300— 400 м на выводе из пикирования (под углом 25— 30°) или с высоты 100—200 м при горизонтальном полете. Сбрасывание с высоты 500 м и выше давало слишком большой разброс бомб. Плотность разрывов оказывалась недостаточной, и вероятность прямого попадания бомбы в танк или другую точечную цель уменьшается, хотя цель и перекрывается площадью рассеивания бомб («так как крайние бомбы полосы рассеивания падали на расстоянии 30—40 м одна от другой»).

Площадь рассеивания бомб ПТАБ при сбрасывании с самолета Ил-2 с планирования с высоты 300 м колеблется от 80x25 м до 100x35 м, при высоте 500—600 м — от 140x45 м до 170x50 м.

В том случае, когда ПТАБ применялись с высоты 500—600 м на выводе из планирования по скоплению танков, рассредоточенных один от другого на расстоянии 70—75 м, эллипс рассеивания, как показывает летный состав и контролирующие офицеры, перекрывал 2—3 танка. Распределение точек разрыва по площади эллипса рассеивания неравномерное — расстояние между точками падения бомб колеблется от 2 до 30—40 м.

Считалось, что при действии Ил-2 с планирования бомбами ПТАБ с высоты 300—400 м расчетная норма поражения танков одиночных или в группе, но рассредоточенных на интервалах и дистанциях больших, чем оси рассеивания ПТАБ, составляет один штурмовик на один танк (200 бомб на Ил-2).

При действиях по плотному скоплению танков у мест заправок, у переправ, при выгрузке из эшелонов, на исходных позициях для атаки и в других случаях, когда удаление танков друг от друга не превосходит ширины эллипса рассеивания одной кассеты (25—30 м), бомбометание производят по всей площади, занятой целью. При большем рассредоточении танков бомбометание производят по отдельным танкам или отдельным скоплениям внутри группы. В обоих случаях временной интервал открытия кассет составляет 0,5 с.

Оправившись от шока, немецкие танкисты вскоре перешли к рассредоточенным походным и предбоевым порядкам. Естественно, это затруднило управление танковыми частями, увеличило сроки их развертывания, сосредоточения, усложнило взаимодействие между ними.

Эффективность ударов Ил-2 с применением ПТАБ понизилась примерно в 4—4,5 раза, оставаясь тем не менее в среднем в 2—3 раза выше, чем при использовании фугасных и осколочно-фугасных авиабомб.

Боевой опыт показал, что потери танков в среднем до 15% от общего числа, подвергшихся удару, достигались в тех случаях, когда на каждые 10— 20 танков выделялся наряд сил около 3—5 групп Ил-2 (по 6 машин в каждой группе), которые действовали последовательно одна за другой или по две одновременно.

Высокую эффективность ПТАБ показывали и при действии по открытым складам боеприпасов и скоплениям боевой техники вследствие большого числа прямых попаданий. При этом автомашины, тягачи и бронетранспортеры, как правило, полностью сгорали, а боеприпасы в штабелях подрывались не только при прямом попадании ПТАБ в их корпуса, но и через укупорку.

Масштабы применения ПТАБ с каждым годом неуклонно возрастали. Так, если к концу 1943 г. было израсходовано 1 171 340 бомб этого типа, то в 1944 г. — уже 5 024 822 штуки, а за первых 4 месяца 1945 г. — 3 242 701 бомба. То есть ежемесячный расход ПТАБ практически каждый год удваивался.

Отметим, что по горячим следам первого опыта боевого применения противотанковых авиабомб ПТАБ-2,5-1,5 начальник Управления заказов вооружения и боеприпасов ГУЗ ВВС КА генерал-майор Солдатов 17 августа 1943 г. обратился к ВРИД начальнику ВВС КА генерал-лейтенанту Кроленко с предложением «дальнейшее производство ампул АЖ-2 с КС прекратить».

В своем письме генерал Солдатов опирался на материалы совещания по вопросу боевого применения бомбардировочного вооружения, проведенного 31 мая 1943 г. в НИИ ВВС совместно с ГУ ИАС, ГУЗ ВВС и заместителями главных инженеров воздушных армий.

Тогда в результате обмена мнениями была установлена недостаточная эффективность зажигательных ампул АЖ-2 с КС в боевых условиях. Комиссия, назначенная начальником НИИ АВ ВВС генерал-майором Гуревичем для изучения материалов совещания, в своих выводах также рекомендовала снять с производства ампулы АЖ-2 с КС.

Обращалось внимание, что к этому времени на складах ВВС в наличии имелось свыше 3 млн штук ампул АЖ-2, предназначенных для их снаряжения боевыми химическими веществами, и «на вооружении ВВС КА состоят авиахимбомбы ХАБ-100, которые идут в серийных заказах». При необходимости этот запас ампул АЖ-2 можно было обратить для снаряжения огневой смесью КС.

Как известно, ампулы АЖ-2 продолжали изготавливать до осени 1944 г.: в III квартале их выпуск был резко сокращен, а в IV — прекращен окончательно (17500).

С 5 по 10 июля 1943 только в одной 16-й ВА было сброшено около 4000 ампул АЖ-2. Столько же было сброшено фугасных авиабомб различного калибра.

Цифры немалые, однако они ни в какое сравнение не идут с масштабами применения ПТАБ. За этот же период летчики 16-й ВА сбросили на противника 23315 авиабомб этого типа (6467).

10 июля 1943, как следует из документов, при массированных ударах 16-й воздушном армии в районах севернее Поныри, 1-е Поныри и выс. 238.1, а также в районе Кашара, сев. Кутырки, выс. 257.0, штабы 1-й танковой и 13-й армий в своих донесениях отметили до 48 сожженных и подбитых немецких танков. Противник был вынужден прекратить атаки, а -остатки своих сил оттянуть к северу от Кашары...»

По данным штаба 16-й ВА авиацией в указанных районах было уничтожено и повреждено 44 танка. Из этого числа 5 танков уничтожены бомбардировщиками (летали экипажи 3-го бак), а остальные - штурмовиками Ил-2, применявшими противотанковые авиабомбы, «так как по скоплениям танков сбрасывались только ПТАБы».

Впоследствии специальная комиссия, обследовав район выс. 257.0, Кашара и выс. 231.8, обнаружила шесть танков и 16 самоходных орудий, из которых четыре были уничтожены ПТАБами.

Осмотр подбитой и сожженной бронетехники показал, что после попадания ПТАБ в танк в большинстве случаев его нельзя восстановить: «В результате пожара уничтожается все оборудование, броня получает отжиг и теряет свои защитные свойства, а взрыв боеприпасов довершает уничтожение танка».

В 5 км северо-восточнее ст. Поныри находилась немецкая САУ «Фердинанд», уничтоженная ПТАБ. Бомба попала в броневую крышку левого бензобака, пробила 20-мм броню, разрушила бензобак и воспламенила бензин. Самоходка сгорела. Пожаром уничтожено все оборудование, взорваны боеприпасы, казенная часть орудия разрушена (снаряд остался в стволе), провалился пол. От высокой температуры броня покрылась розовой окалиной, что говорило о безвозвратных изменениях ее физико-химических свойств. «Самоходная пушка представляет собой безвозвратную потерю, так как восстановить ее невозможно», - констатировали члены комиссии.

Еще два сгоревших «Фердинанда» были найдены в 1,5 км восточнее Бузулука и в 1,5 км севернее ст. Поныри, а в районе выс. 257.1 восточнее ст. Поныри обнаружено разрушенное в результате взрыва боекомплекта штурмовое орудие на базе танка Рг.IV. Вокруг самоходок имелось много мелких воронок от разрывов ПТАБ.

Высокая эффективность ПТАБ по бронетехнике получила и совершенно неожиданное подтверждение. В полосе наступления 380-й сд Брянского фронта в районе д. Подмаслово наша танковая рота по ошибке попала под удар своих штурмовиков Ил-2. В результате один танкТ-34 от прямого попадания ПТАБ был полностью уничтожен: оказался разбитым «на несколько частей». Работавшая на месте удара комиссия зафиксировала «вокруг танка семь воронок, атакже контрящие вилки от ПТАБ-2,5-1,5».

Как следует из документов, штурмовиками в этом же районе были подбиты и два тяжелых танка Рг.У! «Тигр». По всей видимости, отличились летчики из состава четверки Ил-2 от 614-го шап (ведущий капитан Чубук) 225-й шад, которые 15 июля штурмовали контратакующие немецкие танки - до 25 машин, в том числе около 10 «Тигров». Бомбометание производилось с горизонтального полета, с высоты 130- 150 м. Всего было сброшено 1190 ПТАБ. Экипажи доложили об уничтожении 7 танков, в том числе 4 тяжелых.

Превосходные отзывы из действующей армии позволили инженер-майору И.В. Пименову доложить командованию, что: «Бомбометание ПТАБ устранило основную причину низкой эффективности действия авиации по танкам фугасными и осколочными бомбами - малую вероятность попадания в приведенную площадь танка (площадь цели с учетом радиуса поражения бомбы). Полоса разрывов ПТАБ перекрывает 2-3 танка на удалении 60-75 м друг от друга, то есть создается высокая плотность разрывов. Поэтому в результате действия авиации по рассредоточенным боевым порядкам и колоннам танков противника последние обычно несли большие потери».

«Нужно перейти к массовому их изготовлению и самому широкому применению при нападениях на мотомехвойска противника, на его ж.д. транспорт, при ударах по переправам, по огневым позициям артиллерии и т.п. целям; все эти цели с успехом поражаются ПТАБами», - делал вывод начальник Оперативного управления штаба ВВС КА генерал-майор Н.А. Журавлев.

К сожалению, без недостатков не обошлось. Взрыватель ПТАБ оказался очень чувствительным и срабатывал при ударе о вершины и сучья деревьев и другие легкие преграды. При этом стоявшая под ними бронетехника не поражалась, чем собственно и стали пользоваться немецкие танкисты в дальнейшем, располагая свои танки в густом лесу или под навесами. Уже с августа месяца в документах частей и соединений стали отмечаться случаи использования противником для защиты своих танков обычной металлической сетки, натянутой поверх танка. При попадании в сетку ПТАБ подрывалась, и кумулятивная струя формировалась на большом удалении от брони, не нанося ей никакого поражения.

Крыльчатка предохранительного механизма взрывателя АД-А в полете сворачивалась слишком быстро, и взрыватель вставал на боевой взвод, когда бомба еще находилась в опасной близости от самолета. При столкновении бомб между собой, особенно при залповом сбросе, имели место подрывы бомб недалеко от самолета.

Более того, ПТАБ в окончательно снаряженном виде срабатывали при их транспортировке на аэродром при случайном ударе или падении на землю (с высоты 1,5 м). При этом отмечались случаи гибели и ранения технического состава. Серьезно страдала и материальная часть самолетов. Дело в том, что при отворачивании на несколько оборотов крыльчатки, например, от тряски, ударник получал люфт достаточный для накалывания жалом капсюля- детонатора.

Сказывались и нарушения в технологии производства взрывателей. Вследствие грубой обработки деталей взрывателя и значительных люфтов крыльчатку нередко заклинивало. Клинило крыльчатку и в случае касания ее лопастей коробки стабилизатора бомбы из-за нарушения соосности стабилизатора и корпуса бомбы при монтаже или по причине деформации стабилизатора в ходе эксплуатации.

Выявились недостатки универсальных бомбоотсеков Ил-2 - ПТАБ иногда зависали при сбросе в отсеках с последующим выпадением их при посадке и взрывом под фюзеляжем, приводившим к тяжелым последствиям (разрушение самолета, ранения и гибель экипажа).

При загрузке в каждую кассету 78 бомб, согласно инструкции по эксплуатации, «концы створок, смотрящие к хвосту самолета, провисают от неравномерного расположения на них груза, при плохом же аэродроме отдельные авиабомбы могут выпасть».

К тому же войсковые специалисты отмечали значительное время, затрачиваемое на снаряжение бомб взрывателями. Действительно, конструкция стабилизатора не позволяла завинчивать взрыватель одной рукой. Эту операцию приходилось выполнять двумя руками, зажимая бомбу коленями.

Имелись и недочеты тактического характера, также «снижающие эффективность авиации при действии по танкам».

Выделяемый наряд сил самолетов с ПТАБ для удара по установленному разведкой скоплению танков не всегда был достаточным для надежного поражения цели. Это приводило к необходимости нанесения повторных ударов. Но танки к этому времени успевали рассредоточиться - «отсюда большой расход средств при минимальной эффективности».

Высота сброса зачастую оказывалась 500-600 м и выше, тогда как инструкцией по боевому применению ПТАБ рекомендовались высоты 100-300 м. В результате получалась низкая плотность разрывов.

Оправившись от шока, немецкие танкисты вскоре перешли к рассредоточенным походным и предбоевым порядкам. Естественно, это затруднило управление танковыми частями, увеличило сроки их развертывания, сосредоточения, усложнило взаимодействие между ними.

Эффективность ударов Ил-2 с применением ПТАБ понизилась, примерно в 4-4,5 раза, оставаясь, тем не менее, в среднем в 2-3 раза выше, чем при использовании фугасных и осколочно-фугасных авиабомб.

Боевой опыт показал, что потери танков в среднем до 15% от общего числа, подвергшихся удару, достигались в тех случаях, когда на каждые 10-20 танков выделялся наряд сил около 3-5 групп Ил-2 (по 6 машин в каждой группе), которые действовали последовательно одна за другой или по две одновременно.

Высокую эффективность ПТАБ показывали и при действии по открытым складам боеприпасов и скоплениям боевой техники вследствие большого числа прямых попаданий. При этом автомашины, тягачи и бронетранспортеры, как правило, полностью сгорали, а боеприпасы в штабелях подрывались не только при прямом попадании ПТАБ в их корпуса, но и через укупорку.

Государственный Комитет Обороны своим постановлением прекратил серийный выпуск противотанкового варианта Ил-2, вооруженного 37-мм пушками НС-37 ОКБ- 16, сделав окончательный выбор в пользу установки на самолет пушек ВЯ-23. Основанием для такого решения послужили результаты войсковых испытаний Ил-2 с НС-37, которые сочли неудовлетворительными. Вместо Ил-2 с НС-37 против танков предполагали использовать истребители Як-9т с такой же пушкой.

Действительно, на фоне впечатляющего успеха ПТАБ-2,5-1,5 донесения из действующей армии о боевом применении Ил-2 с НС-37 выглядели не самым лучшим образом. Из документов следовало, что подавляющая масса строевых летчиков при стрельбе с самолета Ил-2 из пушек НС-37 просто не в состоянии уверенно попадать в танк противника. Из-за большой отдачи пушек при стрельбе (около 5 т), несинхронности в их работе, а также малого запаса продольной устойчивости и усложнения техники пилотирования, самолет Ил-2 при стрельбе в воздухе из пушек НС-37 испытывал сильные «клевки», толчки и сбивался с линии визирования цели. Прицельным был только первый выстрел. Даже в условиях полигона попадания в танки были получены лишь в 43% вылетов, а число попаданий к израсходованному боекомплекту составило только 3%. Строевые же летчики с недостаточной летной и стрелковой подготовкой стреляли значительно хуже. Получалось, что летному составу, летавшему на этих самолетах, необходимо было дать специальную подготовку в ведении снайперской стрельбы короткими очередями по отдельным танкам, бронетранспортерам, и т.д. А вот применение ПТАБ особого обучения не требовало. Вполне было достаточно пройти стандартный курс боевой подготовки штурмовой авиации.

Эффективность стрельбы в воздухе из НС-37 с самолета Ил-2 по немецкой бронетехнике характеризовалась тем, что только 52% попаданий снарядов по среднему танку и 73% попаданий по легкому танку выводили их из строя. В остальных случаях снаряды давали рикошет или не пробивало броню, а часть снарядов после пробития брони попадала в малоуязвимые места танка, не выводя его из строя.

Между тем ограниченные углы пикирования (до 30-35°) самолета Ил-2 не позволяли «использовать возможности НС-37 более полно для поражения танков», то есть вести огонь по наиболее тонкой верхней броне танков, обеспечивая при этом углы встречи снаряда с броней не более 25-30°, что вполне исключало рикошет и гарантировало пробитие брони.

Изучив материалы боевого применения самолетов с 37-мм пушками, офицеры оперативного управления штаба ВВС КА констатировали: «самолет Ил-2 не в состоянии использовать высокие боевые качества пушки ОКБ-16, а потому с точки зрения борьбы с немецкими тяжелыми танками уступает Ил-2 с ВЯ». Поражение из пушек ОКБ-16 средних и тяжелых немецких танков было «возможно лишь после многократных атак, то есть при действии по деморализованному противнику, сопротивление которого подавлено».

По оценкам получалось, что для выведения из строя, например, немецкого танка Рг.У «Пантера» требовалось не менее 3-4 попаданий. Следовательно, для поражения одной «Пантеры» необходимо было израсходовать около 100-125 снарядов, то есть выделить два самолета Ил-2 с НС-37, которые выполнят по 6-8 заходов каждый. Принимая в расчет 100 кг противотанковых авиабомб ПТАБ-2,5-1,5, входящих в боевую зарядку противотанкового Ил-2, один такой самолет мог «огнем пушек и ПТАБ в среднем поразить один танк».

Между тем для уничтожения ПТАБами одиночного танка любого типа требовалось в среднем два самолета Ил-2 с ВЯ-23, а «при действиях по плотному скоплению танков у мест заправки, в теснинах, у переправ, на погрузке и т.д. бомбовая зарядка одного самолета обеспечивает поражение ПТАБами 2-3 танков».

При этом Ил-2 с пушками ВЯ-23 имели одно очень важное тактическое преимущество перед Ил-2 с 37-мм пушками - во всех случаях «ПТАБы сбрасываются с одного- двух заходов».

Важным обстоятельством в пользу ПТАБ являлось и то, что в производстве бомба была проста, и ее изготовление обходилось очень дешево. Это позволяло выпускать их в большом количестве и массово применять на поле боя (12738).

10 июля 1943 согласно данным противника штурмовики-гвардейцы 8-го гшап повредили - еще одну БДБ из состава конвоя, идущего на Анапу. Удар штурмовиков 8-го гшап 10 июля примечателен тем, что противник применил новый тактический прием. В районе м. Железный Рог 8 Ил-2 (ведущий - к-н Н.И.Николаев), под прикрытием 12 Як-1 9-го иап, обнаружили рассредоточенные в шахматном порядке 7 БДБ и 3 сторожевых катера. Такое тактическое построение конвоя было для летчиков-черноморцев новинкой. Учитывая тактическое построение конвоя, штурмовики разделились. Каждое звено выбирало себе цели самостоятельно. Удар наносился парами в составе звеньев. Каждая пара Ил-2 атаковала по одной БДБ. В первом заходе применялись бомбы и PC, во втором - пулеметно-пушечное вооружение. На отходе от цели экипажи наблюдали 4 горящие БДБ. От зенитного огня 4 "Ила" получили серьезные повреждения. Уже на подлете к своему аэродрому на Ил-2 с-та Полуэктова отказал мотор. Пришлось садиться с убранными шасси на лес. По счастью, экипаж остался жив (6467).

10 июля 1943 воздушная разведка 2ВА вскрыла перегруппировку танковых и моторизованных войск противника на прохоровское направление, их состав и районы сосредоточения, что позволило командованию ВФ своевременно подготовить и нанести контрудар, который закончился тяжелым поражением врага (518,234).

В интересах контрударов вели как тактическую, так и оперативную воздушную разведку и при нанесении армейских контрударов разведывали на 30-40 км, а фронтовых - 60-70 км.

Во время контрударов под Курском тактическая воздушная разведка велась не реже одного просмотра в час, а оперативная - каждые 4-5 часов, а в среднем в ходе оборонительных боев разведка велась в 2-3 раза реже. Главная тяжесть ложилась на истребителей (518,235).

Вечером 10 июля 1943 года командование Воронежского фронта получило приказ Ставки ВГК о проведении контрудара по группировке немецких войск, наступавшей на Прохоровском направлении (3862).

Для этой цели из состава резервного Степного фронта в состав Воронежского фронта были переданы 5-я гв. армия генерал-лейтенанта А.С.Жадова и 5-я гв. танковая армия генерал-лейтенанта танковых войск П.А.Ротмистрова. 5 гв.ТА была первой танковой армией однородного состава. Ее формирование началось 10 февраля 1943 года, и к началу Курской битвы она дислоцировалась в районе Острогожска (Воронежская обл.) (3862).

В состав армии входили 18-й танковый корпус, 29-й танковый корпус и 5-й Гвардейский механизированный корпус (3862).

10 июля 1943 в 1-й гвардейской Сталинградской иад и 273-ю иад 6-го иак (16 ВА, Центральный фронт), где проходили войсковые испытания Як-9Т - недосчитались еще двух машин. Самолет № 0112 (54 гкиап) не вернулся с задания в третьем боевом вылете. В тот же день в бою с FW-190 и Ме-110, во время прикрытия наземных войск, был сбит истребитель № 0150 из 55 гхиап, на счету этой машины было 13 боевых вылета (12046).

С 10 по 18 июля 1943 в 54-м гкиап, из-за отсутствия исправных истребителей на Як-9Т выполнили шесть боевых вылетов на прикрытие наземных войск в группах от двух до четырех самолетов, а с 20 по 24 июля - 12 боевых вылетов на разведку парами. Кроме этого, с 7 по 17 июля проведено пять групповых вылетов Як-9Т на прикрытие наземных войск, с 20 по 24 июля - восемь групповых вылетов (три Як-9Т и один Як-1) на разведку (12046).

10 июля 1943 года Командир взвода Т-34 49-й танковой бригады лейтенант Григорий Бражников в бою в районе высоты 244 (Центральный фронт) из засады с дистанции 350-400 метров подбил 5 немецких танков, несмотря на то, что тридцатьчетверка Бражникова была сожжена ответным артогнем, экипаж остался жив. Всего к 10 июля 1943 года, с учетом ранее подбитых машин противника, на счету экипажа Бражникова числилось 14 немецких танков (12217).

July 10 1943 Due to heavy losses and slow progress by the Panzers, Hoth is obligated to commit his reserves to the battle. They are merely chewed up along with hundreds of other German and Russian tanks (1052).

10 июля 1943 из-за тяжелых потерь на Курской дуге г Гот был вынужден ввести в действие резервы (1052).

К 10 июля 1943 наступательные возможности н войск на орловско-курском направлении иссякли и н перешли к обороне. На белгородско-курском - бои продолжались еще несколько дней. Когда н отказались от идеи прорыва к Курску кратчайшим путем с юга через Обоянь, стали искать уязвимые места в обороне и сосредоточились на Прохоровке. Именно тогда и возникла идея встречного контрудара (430,146).

За рубежом:

10 июля в 1943 году части 8-й британской и 7-й американской армий высадились на южном побережье Сицилии. Начались военные действия вооруженных сил США и Великобритании против немецко-фашистских и итало-фашистских войск в Италии во время Второй мировой войны (Итальянская кампания 1943-1945 гг.) (14948).

10 июля в 1943 году пара немецких транспортных самолетов «Me 323» «Гигант» доставила на аэродром Катанья артиллерию 1-й парашютно-десантной дивизии (14948).

10 июля 1943 войска союзников высадились на Сицилии (операция “Хаски”) (4962).

July 10th, 1943: Operation Husky, the Allied invasion of Sicily, is now fully underway with 12 divisions (160,000 men and 600 tanks) of the US Seventh (Patton) and the British Eighth (Montgomery) Armies being brought ashore by 3,000 landing craft (200 sunk by rough seas) on the southeast coast of Sicily.While the British approaching Syracuse meet with little German resistance, the US forces are held back by strong counter-attacks of the Hermann G=F6ring and the Italian Livorno Divisions (3819).

10 июля 1943 развернулась в полном масштабе операция Хаски - 12 дивизий - 160 тыс. чел. и 600 танков в составе 7А США (Паттон) и8А (Монтгомери). При высадке использовалось 3000 десантных судов (200 пошли на дно из-за волнения) на юго-восточном побережье Сицилии. Англичане сопротивления почти не встретили, а американцы столкнулись с контратаками немцев и итальянцев (3819).

10 July 1943 Roosevelt orders US atom bomb research to be shared with British scientists (270).

10 июля 1943 Ф.Д.Р. издал приказ о передаче атомных секретов англичанам (270).

10 июля 1943 Постановление Генсовета НОФА о создании Генштаба партизанских отрядов - положено начало формированию регулярной Национально-освободительной армии (НОА). Тогда же был избран постоянный ЦК КПА (7594).

10 июля в 1943 году (10-13 июля) сражения китайских гоминьдановских войск с коммунистическими войсками Пограничного (Особого) района Шэньси - Ганьсу - Нинься (14948).

Другие оборонные отрасли:

В первой декаде июля 1943 г. в цехах опытного завода № 100 параллельно с изготовлением третьего образца танка "Объект 237", сборка которого задерживалась из-за неготовности корпуса на заводе № 200, шла сборка трех опытных танков (двух - "Объект 238" и одного -"Объект 239"). Опытная машина "Объект 238" представляла собой танк КВ-1С с установкой в штатной башне 85-мм пушки С-31. В некоторых документах этот танк назывался КВ-85Г. Опытный образец машины "Объект 239", названный впоследствии танком КВ-85 представлял собой модернизированный вариант танка КВ-1С с установкой башни от танка "Объект 237". Этот танк был разумной инициативой ЧКЗ и завода № 100, так как было очевидно, что танк ИС к производству не готов, а танк КВ-85Г испытаний не выдержит. Основным оружием танка КВ-85 являлась 85-мм пушка Д-5Т-85. Оба опытных танка ("Объект 238" и "Объект 239") были собраны 20 июля 1943 г. и сразу же поступили на заводские испытания (10703).

Авиапромышленность:

11 июля 1943 С.В.И. на У-2 столкнулся с Як-1 под управлением ГСС Катрич. Як-1 задел левой ногой шасси за плоскость У-2 (1779).

11 июля 1943 года в полдень на Центральном аэродроме им. М.В. Фрунзе, как следует из рапорта командующего ВВС Московского военного округа генерал-лейтенанта Сбытова командующему ВВС Красной Армии Маршалу авиации Новикову, капитан Катрич (видимо, А. Н. В июле 1941 года, будучи командиром эскадрильи 12-го гвардейского иап, он был удостоен звания Героя Советского Союза), заходивший на посадку на истребителе Як-1, задел правой опорой шасси левую половину верхнего крыла самолета У-2. В кабине учебного биплана, как выяснилось, находились два генерала: С. В. Ильюшин и В. К. Коккинаки (23188).

Авиапромышленность:

11 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3729 О плане распределения угля на III квартал 1943 года и мероприятиях по его выполнению.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 132, лл. 176-180, 181-251 (11012).

Другие оборонные отрасли:

К 11 июля 1943 завод №100 смонтировал на Объекте 239 ходовую часть, топливные баки, мотор и приводы управления. Башня всё ещё не была готова. Помимо затягивания работ Кировским заводом, проблема заключалась и в том, что система Д-5Т-85 на тот момент существовала в единственном экземпляре. Её предполагалось установить в башню первого образца Объекта 237, который полностью закончили 8 июля. Не поступила башня для нового танка на завод №100 и к 20-му июля. Не дожидаясь её изготовления, завод закончил сборку шасси, которое к этому дню уже прошло 40 километров. Интересно, что первый образец Д-5Т-85 всё равно оказался именно в башне Объекта 239, которая была установлена на танк в конце июля.

Башни Объекта 237 и Объекта 239 оказались абсолютно идентичными. Интересно выглядит разница в боевой массе танков: первый опытный образец Объекта 237 весил чуть больше 43,2 тонны, а Объект 239 — почти 46 тонн. При этом по защищённости модернизированный КВ-1с заметно проигрывал своему преемнику. Тем не менее у Объекта 239 имелись и свои преимущества. Во-первых, у него был более внушительный боекомплект — 70 патронов к Д-5Т против 59 у Объекта 237 и 55 у Объекта 238 (КВ-1с со штатной башней и пушкой С-31). Во-вторых, как бы не был хорош будущий ИС-85, но для организации его производства требовалось время. А танк, способный бороться с «Тигром», Красной армии требовался уже сейчас. Необходимость подобной машины резко увеличилась после того, как отгремела Курская битва, в которой лишний раз подтвердилась очень низкая эффективность огня 76-мм танковых пушек против новых немецких танков.

Кратковременные испытания показали, что увеличение боевой массы повлияло на динамические характеристики Объекта 239. Средняя скорость по шоссе упала до 16,4 км/ч, а по просёлку — до 15,48 км/ч. Расход топлива увеличился до 409 литров на 100 километров. Но перегрузки шасси тем не менее не произошло. Температура охлаждающей жидкости двигателя в летних условиях не превышала 85 градусов, а масла — 78 градусов. Некоторое снижение боевых характеристик оказалось не критичным. Вердикт комиссии оказался следующим:

«Танк КВ-85 (танк КВ-1с с частично изменённым корпусом и установленной на нём башней танка ИС) комиссия считает возможным рекомендовать к выпуску вместо танков КВ-1с впредь до серийного освоения танков ИС» (17710).

Армия:

11 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро

«11 июля наши войска на Орловско-Курском и Белгородском направлениях продолжали отбивать атаки танков и пехоты противника.

Нашими войсками на Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день боёв подбито и уничтожено 162 немецких танка. В воздушных боях и зенитной артиллерией сбит 31 самолёт противника.

На Орловско-Курском направлении противник, не достигнув успеха за все дни наступления, сегодня вновь пытался крупными силами прорвать советскую оборону. Немцы одновременно ввели в бой до 400 танков и большое количество пехоты. Бойцы Н-ского соединения отбили ожесточённую атаку противника. Все последующие атаки гитлеровцев также провалились. К исходу дня противник был отброшен на исходные позиции, оставив на поле боя много подбитых и сожжённых танков. За день боя только на этом участке уничтожено свыше 2.000 солдат и офицеров противника.

На другом участке большая группа наших самолётов вчера рано утром нанесла удар по танковой дивизии противника, готовившейся атаковать наши позиции. В результате налёта штурмовиков уничтожено несколько десятков вражеских танков, рассеяно и частью уничтожено до двух полков немецкой пехоты. Атака немцев была сорвана. Воспользовавшись дезорганизацией среди немецких войск на этом участке фронта, наши части атаковали гитлеровцев и выбили их из двух населённых пунктов.

На Белгородском направлении наши войска продолжали вести упорные бои спротивником. Утром немцы начали сильный артиллерийский обстрел наших позиций. Затем крупные силы танков и пехоты противника перешли в атаку в нескольких направлениях. На позиции Н-ской части наступало более 100 вражеских танков. Наши бойцы уничтожили 34 танка, 3 бронемашины и 14 орудий противника. Орудийный расчёт гвардии сержанта т. Смородина огнём с открытой позиции сжёг 4 и подбил 3 немецких танка типа «Тигр».

Советская авиация прикрывает с воздуха наземные войска и наносит тяжёлые удары по технике и живой силе немцев.

На Западном фронте разведчики под командованием т. Дутова проникли за передний край обороны противника и взорвали блиндаж вместе с находившимися в нём немцами. Возвращаясь обратно, наши бойцы встретились с отрядом гитлеровцев. В завязавшейся рукопашной схватке разведчики истребили 16 немцев и захватили пленных. Артиллеристы Н-ской части уничтожили 4 немецких орудия, разрушили 9 блиндажей и наблюдательный пункт противника.

Западнее Ростова-на-Дону гвардейцы-миномётчики Н-ской части совершили огневой налёт на скопление немецкой пехоты. Рассеяно и частью уничтожено до ротыгитлеровцев. На другом участке группа наших разведчиков проникла в расположение немцев. Гранатами взорвано 3 дзота и истреблено 30 гитлеровцев. Захваченытрофеи.

Северо-восточнее Новороссийска две роты пехоты противника пытались боем разведать советские позиции. Наши бойцы встретили немцев ружейно-пулемётным и миномётным огнём и вынудили их поспешно отступить. У проволочных заграждений осталось 75 трупов гитлеровцев. Артиллеристы Н-ской части разрушили 7 вражеских блиндажей и уничтожили 3 орудия, 10 пулемётов и миномётную батарею противника.

На Ленинградском фронте огнём артиллерии и миномётов разрушено 22 вражеских дзота, 5 наблюдательных пунктов и 13 пулемётных точек. Снайперы Н-ского подразделения за последние 25 дней истребили 158 немцев. Снайпер этого подразделения Алексей Фёдоров за время войны убил 244 гитлеровца.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Брестской области, в течение июня месяца пустил под откос 24 немецких железнодорожных эшелона. Разбиты 16 паровозов и 340 вагонов. Партизаны этого отряда, действуя мелкими группами, совершили несколько налётов на вражеские гарнизоны и истребили свыше 100 солдат и офицеров противника. Партизаны другого брестского отряда на днях взорвали два немецких воинских поезда, следовавших к линии фронта.

Пленный унтер-офицер 2 роты 35 танкового полка 4 немецкой танковой дивизии Курт Блюме рассказал: «В ночь на 5 июля нам зачитали приказ Гитлера. В приказе говорилось, что завтра немецкая армия начнёт новое наступление, которому суждено решить исход войны. Перед 35-м полком была поставлена задача прорвать оборону русских. До 100 танков полка вышли на исходные позиции. В это время нас атаковала русская авиация и вывела из строя несколько машин. В 5 часов наш батальон развернулся клином вдоль дороги и пошёл в атаку. Достигнув гребня высоты, мы попали под перекрёстный огонь противотанковых орудий и противотанковых ружей русских. Строй сразу нарушился, движение замедлилось. Соседний танк задымил. Передовой танк командира роты остановился, а затем попятился назад. Всё, чему нас учили, потеряло смысл. Действия развёртывались не так, как нам рисовали в школе. Тактика танкового прорыва, которой нас обучали, оказалась непригодной. Вскоре мой танк был подбит и внутри машины возник пожар.Я поспешил выскочить из горящего танка. На поле боя стояло не менее 40 подбитых танков, многие из которых горели» (14949).

11 июля в 1943 году по данным штаба Воронежского фронта, противник "продолжал активные действия с целью расширения флангов прорыва" на участках Завидовка - Верхопенье (т.е 3-я танковая дивизия и моторизованная дивизия "Гроссдойчланд" против 90-й гвардейской стрелковой дивизии, 6-го танкового корпуса, 184-й стрелковой дивизии, 10-го танкового корпуса, 204-й стрелковой дивизии) и Кочетовка - Беленихино (т.е. моторизованная дивизия СС "Тотенкопф" и "Лейбштандарт" против 51-й, 52-й, 97-й гвардейских стрелковых дивизий и 2-го танкового корпуса). Участие 3-го механизированного корпуса, 31-го танкового корпуса, 67-й гвардейской стрелковой дивизии и 309-й стрелковой дивизии против 11-й танковой дивизия пока непонятно. В итоге 3-я танковая дивизия и моторизированная дивизия "Гроссдойчланд" продвинулись на 15-км участке до 6 км, взяв Березовку, а моторизированные дивизии СС "Тотенкопф" и "Лейбштандарт" продвинулись на 9-км участке до 8 км, достигнув южной окраины Петровки. По данным штаба ВФ, "часть пехоты с танками прорвались на западную окраину Прохоровки". (Колтунов пишет, что в этих боях участвовала еще 9-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, 42-я гвардейская стрелковая дивизия и истребительно-противотанковая и гаубичная бригады. Якобы артиллеристы смогли подбить и уничтожить 16 немецких танков из 40, но сами погибли.) В 19.45 Ватутин отдает распоряжение командующему 69-й армии и командующему 2-го танкового корпуса: "Вследствие вашей беспечности и плохого управления противник прорвался в Петровку и к Прохоровке. Приказываю Вам под Вашу личную ответственность совместно с частями Ротмистрова и Жадова уничтожить прорвавшегося противника и сегодня же выйти на фронт Васильевка, Беленихино. Исполнение донести." По данным штаба ВФ, во второй половине дня противник неоднократно атаковал танками и пехотой с рубежа Дальняя Игуменка - Мелихово и к 15.00 взял Хохлово и Киселево. Продвижение 19-й танковой дивизии против 89-й, 92-й гвардейских стрелковых дивизий и 96-й танковой бригады составило до 3 км на 12-км участке. С 11.00 7-я танковая дивизия атаковала от Мясоедово в восточном направлении (против 94-й и 15-й гвардейской стрелковой дивизии). 6-я танковая дивизия и 503-й бтт наступали на северо-восток от Мелихово, продвинувшись на 12 км (против 305-й и 107-й стрелковых дивизий) (14949).

К 11 июля 1943 безвозвратные потери матчасти штурмовых авиадивизий 2-й ВА достигли 107 самолетов, а к 18 июля -138 Ил-2. Средний налет на одну боевую потерю Ил-2 составил 16-17 боевых вылетов.

Убыль штурмовиков Ил-2 6-го сак, 299-й и 2-й гвардейской штурмовых авиадивизий 16-й воздушной армии за первые 5 суток сражения составила 148 машин.

Абсолютным "рекордсменом" по потерям на Курской дуге стала 305-я шад п-ка Н.Г.Михевичева из 17-й воздушной армии. За первые трое суток сражения дивизия, выполнив 137 боевых вылетов, потеряла 61 Ил-2, 38 летчиков и 32 воздушных стрелка, что составило 66% первоначального состава штурмовиков. То есть боевая живучесть составила всего 2,2 (!) боевых самолето-вылетов на одну потерю Ил-2 и 3,6 (!) боевых вылетов на одного погибшего летчика. В результате 8 июля 305-я шад была выведена в тыл для пополнения матчастью и летным составом...

Отметим, что при оценке потерь советских штурмовиков в июле 43-го необходимо учитывать реальную боевую загрузку авиаполков в это время. Так, если в течение всего 1942 г. число боевых дней штурмовых авиаполков Красной Армии (то есть, когда летчики полков совершали боевые вылеты) по отношению к общему числу дней пребывания полков на фронте составляло в среднем примерно 30-33%, то в период 05.07-31.08.43 г. этот коэффициент равнялся 60-63%. Столь высокая боевая загрузка штурмовых полков отмечалась еще только в 1945 г. - в период берлинской операции.

Критически оценивая сложившуюся ситуацию, командование ВВС КА, командующие воздушными армиями изменили формы и способы действий авиации Красной Армии. Основной упор при этом был сделан на нанесение массированных ударов по наступающим войскам противника, а в промежутках между ними предполагалось непрерывно действовать мелкими группами штурмовиков и бомбардировщиков.

Кроме того, были внесены серьезные коррективы и в организацию боевых действий истребительных авиачастей и соединений ВВС КА. Была упорядочена система обнаружения немецких самолетов и наведения на них своих истребителей. Командиры истребительных авиасоединений стали выезжать на передовые пункты управления, откуда непосредственно управляли подчиненными частями. Зоны патрулирования истребителей были вынесены на территорию противника, а пункты управления приближены к линии фронта. Истребители стали наводиться по радио. Кроме этого, с целью наращивания сил групп истребителей прикрытия были введены в практику вызовы с аэродромов основного базирования дежурных подразделений. От патрулирования на одной высоте в общем строю перешли к одновременному патрулированию взаимодействующих между собой небольших групп (по 4-6 машин в группе) истребителей, эшелонированных по высоте. Ведущими групп стали назначаться преимущественно командиры полков.

Переход штурмовиков от действий небольшими группами к сосредоточенным ударам большого числа самолетов обеспечивал не только надежное поражение наземных целей, но и эффективное подавление системы ПВО противника.

Истребительная авиация Красной Армии стала очищать небо от немецких истребителей до появления Ил-2 над районом цели. Поскольку Ил-2 атаковывали танки волнами, истребители оставались в районе цели на разных высотах до тех пор, пока Ил-2 не завершали свою работу. Кроме того, вместе со штурмовиками шла небольшая группа истребителей непосредственного прикрытия, а на случай преследования их истребителями Люфтваффе назначался специальный рубеж отсечения.

Однако предпринятые меры все же не дали ожидаемых результатов. Краснозвездные ястребки, высылавшиеся вперед для расчистки воздушного пространства над целью, не чувствовали ответственности перед штурмовиками в той мере, в какой чувствуют летчики-истребители непосредственного сопровождения. Бывали случаи, когда истребители выметали немецкие истребители вообще не там, где это было нужно. В результате штурмовики, появившись над целью, несмотря на предварительную расчистку неба, все же встречали большие группы истребителей Люфтваффе.

Поэтому по предложению командира 291-й шад п-ка А.Н.Витрука часть истребителей сопровождения - группа непосредственного прикрытия - стала летать в одном строю со штурмовиками, располагаясь, как правило, сзади (на 200-400 м) сбоку на одной высоте с Ил-2. Эта группа истребителей предназначалась для отражения атак немецких истребителей, направленных непосредственно против сопровождаемых "Илов" в течение всего времени полета и атаки целей последними. Для более надежного обеспечения прикрываемых штурмовиков группа непосредственного прикрытия следовала отдельными парами и звеньями, расположенными вокруг прикрываемых самолетов. Именно эта группа истребителей прикрытия и вступала в схватку с немецкими "фоккерами" в момент, когда "ильюшины" выходили из атаки. Некоторые из них, наиболее опытные летчики-истребители, снижались даже ниже штурмовиков. На фоне неба им было лучше видны "фоккеры". Это был опасный маневр, учитывая насыщенность боевых порядков немецких войск огневыми средствами ПВО, но его пришлось применять ввиду высокой эффективности.

Другая часть истребителей прикрытия - ударная группа - следовала над штурмовиками с превышением, обычно на 800-1000 м, сзади сбоку с сохранением зрительной связи с ними, имея задачей в любой момент вступить в бой с "мессершмиттами" и не допустить их к прикрываемой группе "Илов". При приближении к району нанесения бомбоштурмового удара ударная группа истребителей прикрытия должна была выходить вперед, окаймлять район действий или выдвигаться в сторону вероятного появления противника, не теряя при этом из виду Ил-2 и группу непосредственного прикрытия.

Если позволяли наличные силы истребителей прикрытия, то формировалась группа резерва, которая, находясь по отношению к ударной группе и группе непосредственного прикрытия в стороне или сзади с превышением над ударной группой в 600-800 м, должна была при завязке боя ударной группой или группой непосредственного прикрытия своими внезапными атаками влиять на его исход. В состав этой группы включались только летчики с большим опытом - мастера воздушного боя.

Кроме этого, из состава группы штурмовиков выделялась пара Ил-2, которая шла с превышением над основной группой и в случае сковывания наших истребителей брала прикрытие всей группы на себя, ведя активный бой с истребителями противника. Естественно, что такая задача поручалась лишь летчикам-штурмовикам с отличной летной и стрелковой подготовкой.

С целью обеспечения свободы действий истребительных групп прикрытия считалось целесообразным в каждой группе назначать своего командира с самостоятельными правами.

При таком построении группы истребителей сопровождения и штурмовиков немецким летчикам стало практически сложно добиться сколько-нибудь заметного успеха. Потери в 291-й шад пошли на убыль, а предложенная тактика взаимодействия Ил-2 и истребителей получила широкое распространение и в других воздушных армиях (6467).

Другим тактическим приемом борьбы с советскими штурмовиками Ил-2, примененным немцами в период Курской дуги, явилось построение истребителями Люфтваффе при атаке "ильюшиных", ставших в оборонительный "круг", обратного (по направлению) "круга", имеющего уже наступательный характер. То есть немецкие истребители, как правило, это были "фокке-вульфы", обладавшие хорошим бронированием и достаточно мощным пушечным вооружением, атаковывали Ил-2 на встречных курсах. И в этом был свой резон - попадание одного-двух 20-мм снарядов к пушкам MG-FF или МО-151/20 в винтомоторную группу "Ила" было достаточным для вывода его из строя. Стрелок же Ил-2 в этом случае уже не мог оказать огневого воздействия на истребитель противника, а летчику "ильюшина" было все же сложно на такой тяжелой машине, как Ил-2, вести воздушный бой на встречных курсах с более маневренными "фоккерами".

Оценки, основанные на теории воздушной стрельбы, анализе боевого опыта и полигонных испытаниях эффективности действия германского стрелково-пушечного вооружения по штурмовику Ил-2, показывают, что потенциальная вероятность сбития Ил-2 пушечным огнем Fw190A-4 при атаке в передней полусфере могла составлять величину порядка 0,73, тогда как при атаке "фокке-вульфом" двухместного "Ила" со стороны задней полусферы вероятность сбития последнего не превышала 0,63.

Однако такую тактику борьбы с бронированными "Илами" могли успешно применять лишь летчики, имевшие во всех отношениях отличные летную и стрелковую подготовки и обладавшие к тому же определенной выдержкой, поскольку "ильюшинские" 23-мм пушки в умелых руках представляли собой грозное оружие и могли разнести "Фоккер" или "мессер", как говорится, в "пух и прах". Мощь пушек ВЯ-23 заставляла на протяжении всей войны считаться с ними летчиков Люфтваффе, которые в своем большинстве по возможности избегали лобовых атак Ил-2.

В дальнейшем, по мере того как классных летчиков в Люфтваффе становилось все меньше и меньше, а боевое мастерство советских летчиков-штурмовиков неуклонно возрастало и, кроме этого, налаживалось их прикрытие истребителями сопровождения, подобная тактика атак немецкими истребителями штурмовиков Ил-2 сошла на нет (6467).

11 июля 1943 массированным упреждающим ударом 2ВА в районе Яковлево, Моячки была сорвана готовившаяся атака противника (518,229).

11 июля 1943 серж. А.Н.Агданцев в одном бою сбил 2 Ю-87 и Ме-109 и тараном уничтожил еще один, а сам вернулся. СталГСС (3789).

July 11th, 1943: In the battle of Kursk, the attacking German forces depleted by heavy losses in men and armor have nearly spent their momentum. even though 4.Panzerarmee and Armee-Abteilung Kempf in the southern sector succeed in capturing the pivotal town of Prokhorovka. To prevent further attrition, especially of the vital armored forces, Field Marshals von Kluge and von Manstein urge Hitler to call off the operation which is turning into a disaster for the entire Eastern Front, but Hitler refuses (3819).

11 июля 1943 фельдмаршалы фон Клюге и фон Манштейн , стремясь сохранить силы и в особенности танки, умоляли А.Г. прекратить операцию, которая грозила превратиться в катастрофу. А.Г. отказался (3819).

Жизнь и внутренняя политика:

11 июля 1943 нарком Берия подписал совершенно секретный приказ № 00968 “Об организации отделений каторжных работ при ИТЛ НКВД” “в соответствии” с этим указом ПВС:

“1. Организовать отделения каторжных работ при следующих лагерях:

- Воркутинский лагерь - на 10.000 человек для использования на работах по строительству новых угольных шахт и на подземных работах в действующих шахтах;

- Норильский лагерь - на 10.000 человек для работы на рудниках, шахтах, карьерах и кирпичных заводах;

- Севвостлаг (Дальстрой) - на 10.000 человек на добыче золота и олова.

2. Создать в составе Карлага НКВД каторжное отделение для нетрудоспособных и больных, осужденных на каторжные работы.

3. Начальнику ГУЛАГа т. Наседкину, начальнику Тюремного управления т. Никольскому и начальнику 1 спецотдела всех осужденных к каторжным работам (исключая больных в нетрудоспособных) направлять вагонзаками немедленно после осуждения, в первую очередь до конца навигации в Норильлаг.

Всех больных и нетрудоспособных направлять в каторжное отделение Карлага.

4. Начальнику Конвойных войск генерал-майору т. Кривенко обеспечить отправку осужденных на каторжные работы вагонзаками и соответственной охраной, установив при сопровождении в пути особострогий режим.

5. Начальнику ГУЛАГа т. Наседкину и начальникам лагерей: Воркутлага т. Мальцеву, Норильлага т. Панюкову, Дальстроя т. Никишову и Карлага т. Журавлеву сформировать в составе указанных лагерей каторжные лагерные отделения, выделив их от остальных лагерных отделений.

Обеспечить охрану, внутренний порядок и организацию работ в соответствии с прилагаемой инструкцией” (7560).

“Инструкция о порядке содержания осужденных к каторжным работам в лагерях НКВД” гласила:

“1. Осужденные к каторжным работам подлежат размещению отдельно от остальных лагерников в особых бараках с решетками на окнах.

Бараки заключенных находятся на запоре и охраняются стрелками. Бараки каторжников отделяются от остальной лагерной зоны высоким забором.

2. Установить для осужденных к каторжным работам одежду специального образца и цвета с нашивкой на верхнем платье личного номера заключенного.

3. Осужденные к каторжным работам в течение первого года заключения лишаются переписки и получения премиальных денег. В последующие годы разрешение на переписку и выдача премиальных денег производятся с разрешения начальника лагеря в зависимости от поведения в лагере и отношения в труду на производстве.

4. Питание и снабжение вещевым довольствием осужденных производится на общих основаниях по существующим лагерным нормам.

5. Для осужденных к каторжным работам устанавливается следующий порядок использования на работе:

- продолжительность рабочего дня устанавливается на 1 час выше общелагерной нормы;

- осужденные выводятся на работу всегда под усиленным конвоем;

- осужденные в течение первых двух лет используются только в качестве чернорабочей силы на непосредственной работе. Старшие, бригадиры и мастера назначаются или из вольнонаемных, или из заключенных других категорий;

- осужденные к каторжным работам привлекаются в первую очередь на все особотяжелые работы.

6. За отказ от работы, за невыполнение нормы выработки, за нарушение режима и неисполнение распоряжений администрации устанавливаются следующие виды наказания:

- удлинение рабочего дня до 2-х дополнительных часов и перевод на более тяжелую работу;

- перевод на содержание в одиночном карцере на срок до 20 суток;

- арест и привлечение к уголовной ответственности с рассмотрением дел на Особом совещании НКВД СССР.

7. После отбытия годичного испытательного срока наказания разрешается для всех хорошо работающих и примерно ведущих себя в быту и по лагерному режиму распоряжением начальника лагеря устанавливать выдачу денежного премирования, переписку с родственниками, получение посылок, чтение книг и газет” (7560).

За рубежом:

11 июля 1943 самолеты Оси совершают второй крупный бомбардировочный налет на корабли у берегов Сицилии, потопив два корабля с боеприпасами (20376).

11-12 июля (ночь) 1943 144 транспортных самолета пятьдесят второго Troop Carrier армии США с парашютистами из Северной Африки для парашютного десанта в Сицилии летят в темноте на малой высоте над кораблями союзников в открытом море и союзными войсками на линии фронта, прибывая во время бомбардировки Оси, и как корабли, так и войска, находящиеся на берегу, по ошибке открывают по ним огонь. Двадцать три самолета сбиты, погибло 100 человек (20376).

11 июля в 1943 году немецкие танковые войска безуспешно атаковали англо-американские войска, высадившиеся на Сицилии (14949).

Авиапромышленность:

12 июля 1943-го в связи с сильной загрузкой ОКБ и опытного производства завода работами по совершенствованию серийных “Илов” и обеспечению их производства, приказом по НКАП № 414 от 18-й авиазавод обязывался построить Ил-1 с АМ-42 к 15 сентября 1943 г. Затем, по этим же причинам, срок сдачи машины был отодвинут на октябрь (9649).

12 июля 1943 наркомат передвинул срок представления Ил-1 на 15 сентября. Для ускорения постройки опытных машин чертежи решили передать еще и на завод № 1. При этом завод № 18 должен был построить два экземпляра Ил-1 —двухместный и одноместный, а завод № 1 — только одноместный (чертежи на него были отправлены из ОКБ 13 июля) (10680).

12 июля 1943 г. вышел приказ НКАП № 414, которым 18-й авиазавод обязывали построить еще один Ил-1 АМ-42 к 15 сентября 1943 года. А менее двух недель спустя 24 июля 1943 С.В. Ильюшин и А.Т. Третьяков направили А.И. Шахурину письмо № 3055: «Согласно Вашего приказа № 305 от 21 мая 1943 заводу 1 было дано задание выпустить: а) 50 самолетов Ил-2 в одноместном варианте б) 2 самолета Ил-2 с АМ38Ф в) 2 самолета Ил-2 с мотором АМ-42 с улучшенной аэродинамикой. Принимая во внимание, что 2 самолета Ил-2 с улучшенной аэродинамикой с АМ-38Ф по свои летным данным являются очень близким с выпускаемым заводом 50 самолетам просим Вас с производства завода их снять, а также просим разрешения самолет Ил-2 с АМ-42 выпустить в одном экземпляре» (21005).

12 июля 1943-го вышел приказ по НКАП № 414, которым 18-й авиазавод обязывался построить Ил-1 АМ-42 к 15 сентября 1943 г. Затем, по этим же причинам, срок сдачи машины был отодвинут на октябрь (7442).

12 июля 1943 вышел приказ НКАП N 414 "Обязать дир. завода 18 тов. Белянкина представить один экз. Ил-2 с мотором АМ-42 к 15 сентября 1943" (888,154).

По другим данным "одноместный модернизированный Ил-2" с двигателем АМ-42 к 15 сентября, хотя потом срок передвинули на 15 ноября 1943 (1605,2).

По третьим данным одноместный самолет Ил с АМ-42, изготавливаемый по приказу НКАП N 414 от 12 июля 1943 (1747,38).

12 июля 1943, поскольку летные данные Ил-2М с винтом АВ-5л-158 снизились почти до уровня обычной "двойки", то о предъявлении новой машины на государственные испытания в установленные сроки не могло быть и речи, наркомат авиапромышленности по согласованию с ГОКО своим приказом перенес на 15 сентября срок передачи Ил-2М на госиспытания. В этой связи 7 августа Ил-2М с винтом АВ-5л-158 перелетел в Москву на завод № 240, где предполагалось продолжить доводку машины и провести весь цикл официальных заводских испытаний.

Одновременно этим же приказом по НКАП завод № 18 обязывался построить эталон нового штурмовика для серийного производства. Самолет получил заводское обозначение С-42. В отличие от Ил-2М консоли крыла эталона отводились назад на 6°, а само крыло несколько смещалось назад. Усиливались стыковочные узлы крыла с центропланом накладками (от 6 до 7 нервюры), а также крепление нервюр (начиная с 5-й) к лонжеронам крыла. Само крыло несколько изменялось - хвостики нервюр в месте подвески элерона выполнялись укороченными. Зализ стыка центроплана с фюзеляжем ставился только на хвостике центроплана и на носке крыла.

Аэродинамика С-42 была несколько облагорожена за счет установки встык листов обшивки консолей и центроплана и применения клепки впотай, а также уборки хвостового колеса в полете.

Для повышения эксплуатационных возможностей самолета вместо съемных патронных и снарядных ящиков в крыле монтировались специальные встроенные отсеки.

Улучшение пилотажных качеств и снижение нагрузок на ручку управления обеспечивалось путем увеличения до 30% осевой компенсации элеронов и руля высоты. Кроме этого, устанавливалась новая проводка управления триммерами.

Предусматривалась также установка щитков на вираж (отклонение 17°) с кнопочным управлением. Это

мероприятие уменьшало радиус виража.

Боевая живучесть самолета повышалась путем постановки дополнительной тросовой проводки управления рулем высоты за пределами бронекорпуса (в хвостовой части фюзеляжа) (11427).

12 июля 1943 вышел приказ по наркомату авиапромышленности № 414сс, согласно которому срок передачи Ил-2М на государственные испытания переносился на 15 сентября.

Этим же приказом завод № 18 также к 15 сентября 1943 года обязывался построить и предъявить на испытания еще один экземпляр модернизированного штурмовика Ил-2 АМ-42 с улучшенной аэродинамикой и центровкой, который рассматривался как эталон для серийного производства.

Одновременно опытный Ил-2М АМ-42 начали готовить для передачи на завод № 240, где предполагалось продолжить доводку машины и провести весь цикл официальных заводских испытаний. На самолет установили тщательно сбалансированный на заводе № 35 винт АВ-5л-158, совместно с представителями моторного ОКБ завода № 24 еще раз проверили работу винтомоторной группы и мотора, устранили ряд выявленных в ходе испытательных полетов небольших дефектов и недостатков, внесли некоторые улучшения. Перелет в Москву состоялся 7 августа.

Как следует из документов, опытный самолет Ил-2 с АМ-42 – эталон для серийного производства завода № 18, получил заводское обозначение С-42.

В отличие от уже построенного Ил-2М консоли крыла эталона «отводятся назад на 6° (крыло получает «стрельчатое начертание»), что изменит центровку на 3–4 % САХ». Одновременно крыло немного смещалось назад, усиливались стыковочные узлы крыла с центропланом накладками (от 6-й до 7-й нервюры), а также крепление нервюр (начиная с 5-й) к лонжеронам крыла. Само крыло несколько изменялось – хвостики нервюр в месте подвески элерона выполнялись укороченными. Зализ стыка центроплана с фюзеляжем ставился только на хвостике центроплана и на носке крыла.

Аэродинамика С-42 несколько облагораживалась за счет установки встык листов обшивки консолей и центроплана и применения клепки впотай, а также уборки хвостового колеса в полете.

Для повышения эксплуатационных возможностей самолета вместо съемных патронных и снарядных ящиков в крыле монтировались специальные встроенные отсеки.

Улучшение пилотажных качеств и снижение нагрузок на ручку управления обеспечивалось путем увеличения до 30 % осевой компенсации элеронов и руля высоты. Кроме этого, устанавливалась новая проводка управления триммерами.

Предусматривалась также установка щитков на вираж (отклонение 17°) с кнопочным управлением. Это мероприятие уменьшало радиус виража.

Боевая живучесть самолета повышалась путем постановки дополнительной тросовой проводки управления рулем высоты за пределами бронекорпуса (в хвостовой части фюзеляжа) (17490).

12 июля 1943 Нач. ЛИИ А.В.Чесалов писал письмо N 413с НКАП А.И.Ш. с отчетом о работах, выполненных ЛИИ за июнь 1943:

12 июля 1943 года был подготовлен Отчет об основных работах, выполненных ЛИИ за июнь 1943 года

Раздел 1. Контрольные испытания серийных самолетов.

Контрольные испытания серийных самолетов в соответствии с приказом НКАП N 915с от 28.XII.42 года.

К-7 з-да 153.

Испытан самолет ЯК-7 N 4594 июньского выпуска. Получены данные:

| Максимальная скорость у земли | 524 км/час |
| --- | --- |
| Максимальная скорость на II гр. |  |
| высотности | 587 км/час |
| Основные дефекты с-та июньского выпуска: |  |
| 1) Плохая подгонка щитков шасси и крыльевых зализов; |  |
| 2) Недостаточная герметизация туннелей; |  |
| 3) Ухудшение покрытия. |  |
| К-9 з-да 153. |  |
| Испытан с-т ЯК-9 N 0254 июньского выпуска. Получены данные. |  |
| Максимальная скорость у земли | 527 км/час |
| Максимальная скорость на II гр. |  |
| высотности | 588 км/час |

Основные дефекты с-та июньского выпуска:

а) Плохая подгонка щитков шасси.

б) Недостаточная герметизация туннелей радиаторов.

в) Большая щель у фонаря.

Самолет ЯК-9 з-да N 166.

| Испытан самолет ЯК-9 N 4023 майского выпуска. Получены данные: |  |
| --- | --- |
| Максимальная скорость у земли | 523 км/час |
| Максимальная скорость на II гр. |  |
| Высотности | 588 км/час |

Основные дефекты:

Плохая герметизация туннелей. Недостаточно тщательная подгонка капотов мотора. Наличие вмятин на капотах и гондолах водо и маслорадиаторов. Неточное выдерживание профиля крыла, плохая подгонка зализов крыла и щитков на куполе шасси.

ЛАГГ-3 з-да N 31.

Испытан самолет ЛАГГ-3 N 6381 июньского выпуска. Получены данные:

| Максимальная скорость у земли | 540 км/час |
| --- | --- |
| Максимальная скорость на II гр. |  |
| Высотности | 593 км/час |

Ла-5 з-да N 21.

Испытан самолет ЛА-5 N 37212615 майского выпуска. Получены данные:

| Максимальная скорость у земли | 548 км/час |
| --- | --- |
| Максимальная скорость на II гр. |  |
| Высотности | 590 км/час |

Некоторое снижение максимальной скорости у земли с-та майского выпуска, по сравнению со скоростью с-тов предыдущих серий, объясняется уменьшенной на 45 л.с. мощностью установленного на самолете мотора М-82 при работе его на оборотах Н=2400 об/мин. и давлении наддува Ра=1140 мм рт. ст.

Самолет Ла-5 М-82 ФП N 39210375 июньского выпуска завода N 21.

Получены данные:

| Максимальная скорость у земли |  |
| --- | --- |
| при Ра=1200 мм рт. ст. и |  |
| п=2500 об/мин. | 597 км/час |
| Максимальная скорость на 2-й |  |
| гр. высотности (Н=6100 м) при |  |
| Ра=1000 мм рт. ст. и п=2400 об/мин. | 641 км/час |

В процессе испытания с-тов Ла-5 М-82 ФН июньского выпуска обнаружены следующие дефекты:

а) Недопустимо высокие температуры в кабине пилота, доходящие до 65 градусов Ц.

б) Неудачная компоновка выхлопных патрубков на моторе, создающая опасность пожара.

ЛИИ производит на одном экземпляре этого самолета устранение этих и ряда других дефектов; после дополнительных летных испытаний будут даны рекомендации заводам N 21 и N 381.

II. Контрольные испытания разных самолетов.

Проведены испытания самолета ЯК-7 N 821023 с М-105ПФ и винтом ВИШ-61П апрельского выпуска завода N 82.

Получены данные:

ЯК-7 з-да N 82.

| Максимальная скорость у земли | 503 км/час |
| --- | --- |
| Максимальная скорость на 2-й гр. |  |
| высотности (3800 м) | 560 км/час |

Система охлаждения масла и воды не обеспечивают нормальное охлаждение мотора.

Потеря в скорости самолета Як-7 N 821023 по сравнению с самолетом N 4101 производства з-да N 153 (на 30 км/час) объясняется неудовлетворительной внешней отделкой самолетов и невыполнением рекомендации ЦАГИ и ЛИИ по улучшению туннелей водо и маслорадиаторов. Работа электро и аэронавигационного оборудования - удовлетворительная.

Дальность двухсторонней радиосвязи с-та с наземной радиостанцией не соответствует величинам, указанным в приказе НКАП за N 625 с. Причина этого - неудовлетворительная металлизация с-та и экранировки зажигания мотора, неправильный монтаж антенны.

Рекомендовано заводу N 82 устранить все недостатки и дефекты по матчасти и спецоборудованию, указанные в отчете об испытании.

Пе-2 з-да N 22.

1. Проведены контрольные испытания самолета Пе-2 N 11/193 майского выпуска. В результате испытаний получено:

| Максимальная скорость у земли | 442 км/час |
| --- | --- |
| Максимальная скорость на 2-й гр. |  |
| высотности (Н=3250 м) | 487 км/час |

Низкие летные данные объясняются: недостаточно тщательным производственным выполнением, плохим КПД винта ВИШ-61Ф2. Пониженной границей высотности моторов выпуска завода N 16.

2. Проведены испытания серийного самолета ПЕ-2 N 18/206 июньского выпуска, на котором были частично осуществлены улучшения, рекомендованные ЦАГИ. Переделан туннель маслорадиатора, установлены обтекатели на тормозные решетки, осуществлена герметизация, но недоброкачественно.

Испытания были проведены с моторами выпуска 466з с двумя типами винтов.

В результате испытаний получены следующие данные:

|  | ВИШ-61Ф-2 | ВИШ-61П |
| --- | --- | --- |
|  | д=3,2 м | д=3,0 м |
| Максимальная скорость у земли | 455 | 456 |
| Максимальная скорость на 1-й |  |  |
| границе высотности | 483 | 497 |
| Максимальная скорость на II |  |  |
| границе высотности | 512 | 520 |
| Высота 2-й границы высотности | 3600 | 3750 м |
| Время набора высоты 5000 м | 9,5 м | 8,8 м |
| Длина разбега в метрах | 435 | 445 |

На этом же самолете были проведены испытания по определению максимальной скорости с индивидуальными выхлопными патрубками (вместо коллекторов).

Получен прирост в максимальной скорости: у земли на 5 км/час на 1-й границе высотности на 6 км/час, на 2-й границе высотности на 7 км/час.

Таким образом, серийный самолет Пе-2 N 18/206 с винтами ВИШ-61П, с индивидуальными выхлопными патрубками и частичными улучшениями, на основе рекомендации ЦАГИ, имеет:

| Максимальную скорость у земли | 461 км/час |
| --- | --- |
| Максимальную скорость на 1-й |  |
| границе высотности | 503 км/час |
| Максимальная скорость на 2-й |  |
| границе высотности | 527 км/час |

Испытание самолета ТС-1 с 2 М11Д конструкции Щербакова.

Проведены летные испытания за исключением полета на дальность. Получены следующие результаты:

| Максимальная скорость у земли |  |
| --- | --- |
| при весе 3300 кг и оборотах |  |
| П=1900 об/мин. | 180 км/час |
| Скороподъемность до 1000 м | 12 мин. |
| Разбег при весе 3300 кг | 500 м |
| Посадочная скорость с |  |
| закрылками | 75 км/час |
| Наибольшая достигнутая |  |
| высота при весе 3700 кг | 1950 м |
| Коммерческая нагрузка |  |
| при весе 3300 кг | 530 кг |
| при весе 3700 кг | 930 кг |

Устойчивость самолета достаточная. Окончание испытаний (полет на дальность) задержал завод N 482, изготовляющий бензобаки, взамен потекших при испытаниях.

Раздел II. Работы по улучшению эксплуатационных и боевых свойств серийных самолетах.

Испытание системы водяного охлаждения при повышенных температурах воды на самолетах ЯК-1 и ЯК-7 с М-105 ПФ.

Проведены испытания по проверке возможности работы системы водяного охлаждения М-105ПФ на повышенных температурах (110-115 градусов Ц) охлаждающей воды на самолетах ЯК-1 и ЯК-7 проверены следующие системы охлаждения.

1. Система ЦИАМ с подводом внешнего давления в расширительный бачок.

2. Система ЛИИ с сепаратором.

3. Система ЛИИ и ЦИАМ с дросселем.

4. Нормальные серийные системы самолетов ЯК-1 и ЯК-7.

В результате летных испытаний установлено:

1. Требуемое увеличение давления в блоках для надежной работы мотора М-105 ПФ на повышенных температурах воды, может быть получено путем установки в водосистеме самолетов Як-1 и Як-7 сепаратора или дросселя и отепления расширительного бачка.

2. Переход на повышенные температуры воды вызывает повышение температуры масла.

а) На самолете ЯК-1

при т-ре воды - 110 градусов Ц - т-ра масла до 120 градусов Ц

при т-ре воды - 115 градусов Ц - т-ра масла до 125 градусов Ц

б) На самолете ЯК-7

при т-ре воды - 110 градусов Ц - т-ра масла до 115 градусов Ц

при т-ре воды - 115 градусов Ц - т-ра масла до 118 градусов Ц

Для перехода на повышенные температуры воды мотора М-105 ПФ необходимо:

1. На вновь выпускаемых самолетах ЯК-1, ЯК-7 в водяную систему установить сепаратор по образцу, разработанному и испытанному ЛИИ.

2. на самолетах ЯК-1 и ЯК-7, находящихся в эксплуатации, установить на выходе воды из блоков мотора дроссель по образцу, испытанному в ЛИИ.

3. Увеличить охлаждающую поверхность маслорадиатора на самолете ЯК-1 (заменить маслорадиатор ОП-362 на ОП-293).

4. Сделать тепловую изоляцию расширительного бачка (по образцу зимней) как на самолете ЯК-7, иак и на самолете ЯК-1.

5. ЦИАМ"у и заводу 26 необходимо проверить возможность увеличения допустимых температур масла на 5-10 градусов Ц для моторов М-105 ПФ.

Испытания для устранения выброса масла из мотора М-105.

1. Проведены испытания мероприятий ЦИАМ против выброса масла.

В результате испытаний выявлено, что:

а) дополнительное суфлирование картера мотора М-105 ПФ по схеме, предложенной ЦИАМ"ом, может быть рекомендовано для применения на вновь выпускаемых моторах М-105 и на моторах ранее выпущенных, но не установленных на самолеты.

б) Дополнительный слив масла из картера радиатора мотора М-105 ПФ по схеме, предложенной ЦИАМ"ом, не может быть рекомендован для установки на моторы, как не дающий нужного эффекта. Предложено ЦИАМ"у и заводу 26 продолжить работу по исследованию и устранению выброса масла через суфлер мотора М-105ПФ на режимах планирования и в полете на больших высотах.

4. Испытание съемного варианта воздушного фильтра производства завода N 292 на самолете ЯК-1.

Испытания показали, что установка съемного варианта воздушного фильтра производства завода N 292 на самолете ЯК-1 вызывает уменьшение максимальной скорости самолета на 6-7 км/час, что превышает величину, указанную в приказе Наркома Авиапрома. Конструкция фильтра не обеспечивает возможности быстрого его монтажа и демонтажа в эксплуатации, вследствие чего, до устранения конструктивных недостатков фильтр не может быть рекомендован для установки на серийных самолетах.

5. Сравнительные летные испытания самолета ЯК-6 с 3-мя вариантами винтов.

Проведены испытания 3-х пар опытных винтов диаметром 2,4 м производства завода 167 и 383 на самолете ЯК-6 2М-НФ.

Испытания показали, что недостаточные зазоры от земли до конца лопасти винта диаметром 2,4 м исключают возможность нормальной эксплуатации на самолете ЯК-6 с 2 М-

Улучшение продольной устойчивости самолета ИЛ-2.

Проведены испытания самолета ИЛ-2 с целью проверки улучшения продольной устойчивости со свободным рулем высоты при помощи простейших мероприятий, пригодных для переоборудования самолетов, находящихся на эксплуатации в частях ВВС. Был сконструирован, изготовлен и испытан на 3-х самолетах ИЛ-2 механизм с амортизатором, включающийся в систему управления руля высоты. Испытания показали значительное улучшение пилотажных качеств самолета.

Испытанное приспособление для повышения устойчивости рекомендуется к установке на всех серийных самолеты ИЛ-2.

Испытание самолета ЯК-7 с герметической кабиной.

Проведен 1-й этап заводских испытаний самолета ЯК-7 с герметической кабиной кислородного типа, конструкции инженера Щербакова.

Испытаниями установлены следующие дефекты герметической кабины:

1. Колпак фонаря в полете отсасывает потоком воздуха в результате чего, существующая кинематика фонаря не дает возможности открыть колпак.

2. Стекла фонаря, выполненные из гнутого плексигласа, дают большое искажение вследствие чего, посадка с закрытым фонарем очень сложна и обзор в воздухе в условиях боевой работы недостаточный.

3. Влажность в кабине, благодаря слабой вентиляции кислородом 12 л/мин., чрезмерно высока.

4. Низкая высота от сиденья летчика до колпака кабины не обеспечивают нормальное положение летчика в кабине.

5. Заделка резины в пазах фонаря для уплотнения колпака, недостаточна прочна.

6. Пропускная способность ручного клапана для спуска давления - недостаточна.

7. Применение в боевых условиях кислородной кабины, без добавки воздуха недопустимо, в виду пожарной опасности из-за высокой концентрации кислорода.

Заводу N 482 рекомендованы мероприятия для обеспечения надежной работы герметической кабины и ее агрегатов. (Начальник ЛИИ А.В. Чесалов) (1783,38).

12 июля в 1943 году авария опытного «ЛаГГ-3» «М-82» № 372100, заводской летчик-испытатель Г.А.Мищенко. Сразу обнаружился серьезный недостаток - очень сильно грелось масло (14950).

12 июля 1943 состоялся первый полет и катастрофа Гу-1 (Гу-37) (4,241).

Нет, это было 12 июня.

С 12 по 26 июля 1943 года проводились испытания на прочность, безопасность и удобство обслуживания гоной установки и она была рекомендована для принятия на вооружение. Установка разбиралась на три основные части (11772).

С 12 по 26 июля 1943 г. прошли испытания образцу усовершенствованной горной пусковой установки Апферова-Суляева-Репса, изготовленной на Пензенском машиностроительном заводе. По их результатам установку рекомендовали принять на вооружение и запустить в серийное производство. В ходе Великой Отечественной войны горно-вьючные пусковые установки М-8-8, успешно применяли в предгорьях и горных районах Кавказа и в Карпатах. Ими же оснащали легкие джипы «Виллис-МВ» и ГАЗ-67, торпедные катера, плашкоуты и бывшие рыболовецкие сейнеры (15595).

Другие оборонные отрасли:

12 июля 1943г. была подготовлена ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА КОМАНДУЮЩЕГО БТ и МВ КА ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНКСССР Л.П. БЕРИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ТАНКОВ Т-43

Заводом №183 НКТП изготовлены два опытных образца танка Т-43. Основная характеристика этих танков следующая:

| 1. | Полный боевой вес | 33,5 тонн |
| --- | --- | --- |
| 2. | Экипаж | 4 |
| 3. | Броневая защита: |  |
| 4. | Лоб | 75 мм |
| 5. | Борта | 75 мм |
| 6. | Корма | 75 мм |
| 7. | Башня (литая) | 90 мм |
| 8. | Днище | 30 мм |
| 9. | Крыша | 30 мм |

Вооружение:

| Пушка 76 мм Ф-34 | 1 шт. |
| --- | --- |
| Пулеметов ДТ | 2 шт. |

Боекомплект:

| Снарядов 76 мм | 98 шт. |
| --- | --- |
| Винтпатронов | 2772 шт. (44 диска) |
| Гранат Ф-1 | 20 шт. |

Двигатель

| В-2-34 мощностью | 500 л.с. |
| --- | --- |
| Емкость топливных баков | 450л |
| (в дополнительных баках) | 280л |
| Емкость масляных баков | 14,9 л.с./тонн |
| Удельная мощность | 75л |

Силовые агрегаты танка Т-43 взяты целиком от танка Т-34. Ходовая часть выполнена торсионной. Кроме того, диаметр погона башни в свету по сравнению с танком Т-34 расширен и доведен до размера в 1600 мм.

Это мероприятие должно значительно увеличить объем боевого отделения танка, улучшить условия работы экипажа и увеличить скорострельность из танкового оружия.

Указанные образцы танков подготовлены заводом к испытаниям пробегом на длительный километраж по маршруту Нижний Тагил, Казань, Горький, Москва и должны были уйти в пробег 20.06.1943г.

Народный комиссар танковой промышленности своим распоряжением задержал начало испытаний.

В целях выявления тактико-технических свойств танка Т-43 считаю необходимым эти испытания провести на научно-испытательном полигоне ГБТУ Красной Армии под Москвой.

В настоящее время на полигоне проходят испытания на гарантийный километраж танки всех танковых заводов выпуска июня месяца 1943 года.

Испытание танков Т-43 параллельно и в сравнении с серийными танками при одинаковых условиях на НИ полигоне ГБТУ КА позволило бы дать наиболее полную оценку их.

Прошу Ваших указаний народному комиссару танковой промышленности т. Малышеву об отправке танков Т-43 на НИ полигон ГБТУ КА для проведения заводско-полигонных испытаний.

Командующий БТ и МВ КА генерал-полковник танковых войск Федоренко

Член военного совета генерал-лейтенант танковых войск Бирюков

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 1408. Л. 10-11. Подлинник (11403).

12 июля 1943 г. из ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО НОВОСИБИРСКОГО ОБКОМА ВКП(б) «О ПЕРЕВОДЕ ЗАВОДОВ № 635 И № 386 НА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ИХ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ»

Особая папка

Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что заводы № 635 и № 386 находятся под угрозой могущего возникнуть взрыва. Такое состояние заводов является следствием беспечности и безответственного отношения к вопросам взрывобезопасности руководства заводов, систематического нарушения правил безопасной работы, скопления больших запасов мощных ВВ и ОВ и явно неудовлетворительной охраны взрывоопасных объектов и складов ВВ. Так, на территории завода № 635 сосредоточено до 3 000 тонн различных ВВ, свыше 600 вагонов снаряженных боеприпасов и 570 тонн отравляющих веществ. Рассредоточенные по всей территории завода отходы ВВ (свыше 400 тонн) и сложенные на открытых площадках готовые боеприпасы, в том числе такие, как М-8 и бронебойные снаряды с ввернутыми донными взрывателями, никем не охраняются. На заводе Хэ 386 сосредоточены большие запасы гремучей ртути, ударного состава и 125 000 снаряженных гранат. Учета расходования ВВ, детонаторов и взрывателей на заводах не ведется, технологическая дисциплина не соблюдается, руководящие работники и рабочие со взрывчатыми веществами обращаются небрежно, нормы хранения ВВ превышаются. Многие склады ВВ и производственные здания охраняются плохо, а некоторые не охраняются совершенно. Пожарная охрана и оснащение заводов средствами пожаротушения обеспечены совершенно недостаточно, имели место случаи загорания. Территория завода № 635 изрыта и захламлена строительными отходами, дороги отсутствуют. Строительство заводов не закончено. На заводе № 635 базисные склады для хранения ВВ не строятся, а ряд жизненно необходимых объектов строительством начаты, но законсервированы (мастерские [№] 111, 115-П и другие). СибОВСУ (т. Дворкин), ведущее строительство заводов № 635 и № 386, по ряду важных объектов неоднократно срывало устанавливаемые сроки окончания строительства и не обеспечило ввода их в эксплуатацию. В целях безусловного выполнения постановления ГКО от 19 июня 1943 года о переводе заводов № 635 и № 386 на военное положение и создания условий их безопасной работы бюро обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать создавшееся положение на заводах № 635 и № 386 в части перегрузки их (особенно завода № 635) огромными количествами взрывчатых веществ, порохов, отравляющих веществ и снаряженных боеприпасов в обстановке отсутствия приспособленных для их хранения складов, систематических нарушений правил техники безопасности и технологической дисциплины, явно ненадежной заводской и пожарной охраны, работы в недостроенных перегруженных против всяких норм зданиях, полного бездорожья и захламленности производственной территории, совершенно недостаточно развернутой массовой политической работы по поднятию подлинно большевистской бдительности всех работающих на заводах крайне опасным, угрожающим тяжелыми последствиями.

2. Обязать начальника завода № 635 т. Савосина и его заместителя т. Тиминджиева:

а) в 5-дневный срок вывезти с территории завода все отходы взрывчатых веществ, отгрузив их по нарядам Взрывпрома;

б) до 25 июля 1943 года вывезти запасы взрывчатых веществ и порохов в количестве до 2 000 тонн с центральных складов завода и организовать их полевое хранение, согласно действующим инструкциям; тт. Дворкину и Крытову для этой цели оборудовать к 20 июля склад полевого хранения ВВ (устройство настилов для складирования, ограждение площадки и освещение).

в) в 2-недельный срок вывезти с территории завода весь строительный мусор, бумагу, битую тару и разбитые железнодорожные вагоны;

г) немедленно разработать и осуществить в течение июля 1943 года специальный план мероприятий по введению железной технологической дисциплины и безусловному соблюдению правил техники безопасности по всем фазам производственного потока: по приемке и хранению ВВ, приготовлению суррогатов ВВ, снаряжению боеприпасов, хранению и отгрузке готовых боеприпасов.

д) в течение июля месяца провести сплошную проверку знаний инструкций и правил безопасной работы каждым рабочим, бригадиром, мастером, каждым инженерно-техническим работником;

е) к 10 августа закончить достройку, монтаж и пустить в эксплуатацию здания №№ 111 и 115-П цеха приготовления ВВ;

ж) выдать УВС-3 проект на склады и железнодорожную ветку к 20 июля и на реконструкцию водопровода — к 18 июля 1943 года.

3. Отметить, что СибОВСУ, особенно за последнее время, ослабило ход строительства завода № 635, и обязать персонально т. Дворкина принять все меры к тому, чтобы в ближайшие дни резко усилить темпы и обеспечить выполнение основных работ в следующие сроки:

а) закончить и сдать в эксплуатацию здания № 111, № 11 и расходные погребки к ним к 10 августа;

б) обвалование всех складов хранения ВВ и взрывоопасных зданий по обоим заводам - 1 сентября;

в) базисные склады ВВ — 1 ноября;

г) строительство дорог и планировку территорий — 15 ноября.

Строительство дорог и планировку территорий в первую очередь произвести в пределах действующих объектов.

д) реконструкцию водопровода — 1 октября 1943 г.;

е) срочно оборудовать связь охраны, приняв при этом все меры к обеспечению ее необходимым количеством телефонных аппаратов и провода.

Принять к сведению заявление т. Дворкина, что СибОВСУ и УВС-3 располагают достаточными средствами, чтобы не только выполнить строительные работы по указанным объектам в срок, но по первоочередным объектам закончить работы досрочно.

4. Обязать командира бригады войск НКВД по охране промышленных предприятий полковника т. Водянова немедленно закончить приемку заводов № 635 и № 386 и приступить к их охране с 15 июля, полностью укомплектовав весь личный состав охраны, разместив его временно в палатках.

Разъяснить т. Водянову, что заводы № 635 и № 386 являются наиболее важными оборонными объектами из всех охраняемых войсками НКВД объектов Новосибирской области и что все лучшие средства и силы бригады должны быть в первую очередь сосредоточены на этих заводах.

5. Обязать тт. Савосина и Барского к 15 августа 1943 года оборудовать все важнейшие посты телефонной связью и сигнализацией, установить к 1 сентября вокруг периметра запретную зону, предоставить охране к 25 июля 1943 г. помещение для штаба, комендатуры и караула и к 1 октября полностью обеспечить весь личный состав охраны благоустроенными служебными и бытовыми помещениями.

6. Довести до сведения тов. Берия, что Наркоматом боеприпасов заслано на завод Хе 635 свыше 600 вагонов изделий в нестандартной укупорке, которые после снаряжения не могут быть отгружены на склады ГАУ.

Просить ГКО обязать ГАУ КА разрешить отгрузку с завода № 635 всего запаса снаряженных боеприпасов в нестандартной укупорке и обязать Наркомат боеприпасов не допускать в дальнейшем загрузку завода № 635 боеприпасами в нестандартной таре и засылку ВВ без учета потребности и возможности хранения.

7. Предложить начальнику Томской железной дороги: обеспечить завод № 635 необходимым количеством вагонов для вывозки с территории завода отходов и запасов ВВ, порохов и других материалов; выделить для заводов № К? 635 и 386 два маневровых паровоза, оборудовав их специальными устройствами для работы на взрывоопасных зонах, согласно существующей инструкции; выделить заводу № 635 пять железнодорожных вагонов, пригодных для перевозки ВВ, для организации внутризаводской вертушки; обеспечить бесперебойную вывозку с заводов № 635 и Х> 386 снаряженных боеприпасов и равномерную подачу под разгрузку поступающих на завод грузов.

8. Просить обязать командующего войсками СибВО тов. Медведева сформировать из частей округа особый саперный батальон для ликвидации угрожающего положения на заводах №№ 635 и 386.

9. Поручить тт. Яковлеву и Хайновскому в 3-дневный срок мобилизовать на предприятиях НКБ десять автомашин, вполне годных и укомплектованных водителями, для вывозки с завода ВВ, сроком на 15 дней.

10. Поручить секретарю Новосибирского сельского райкома ВКП(б) т. Елисееву и председателю райисполкома т. Костюкову мобилизовать в 5-дневный срок в районе 30 лошадей с подводами и возчиками для этих же целей, сроком на 15 дней.

11. Поручить облисполкому (т. Гришину) мобилизовать и направить на постоянную работу на заводы №№ 635 и 386 из сельских районов области (главным образом из районных центров) 500 человек рабочих, годных к работе на военных заводах.

12. Обязать парторгов ЦК ВКП(б) на заводах №№ 635 и 386 тт. Уман-ского и Баранова, а также секретаря райкома ВКП(б) Центрального района г. Новосибирска т. Сущикову: провести широкую разъяснительную работу по доведению до сознания каждого рабочего, ИТР и служащего постановления ГКО о переводе заводов на военное положение и инструкции «О специальном режиме и дисциплине»; повести решительную, беспощадную борьбу со всеми нарушителями технологической, производственной, государственной дисциплины, всемерно поднять большевистскую бдительность каждого работающего на заводе рабочего, инженерно-технического работника, обеспечить в этих вопросах авангардную роль коммунистов.

13. Поручить секретарю Новосибирского горкома ВКП(б) т. Яковлеву командировать на заводы №№ 635 и 386 сроком на 15 дней бригаду партийных работников из районов города в количестве 7 человек во главе с секретарем Центрального райкома ВКП(б).

14. Предложить т. Яковлеву и Центральному райкому ВКП(б) города Новосибирска (т. Сущиковой) направить на постоянную работу на заводы №№ 635 и 386, для усиления цеховых парторганизаций и партийной прослойки в охране заводов, 40 коммунистов.

15. Предложить начальнику завода т. Савосину в самом срочном порядке реализовать предложения междуведомственной комиссии по противопожарной охране завода, обратив особое внимание на приобретение достаточного количества огнетушителей, установку ящиков с песком и кадок с водой.

16. Поручить т. Петровскому (начальнику управления НКВД) для усиления пожарной охраны завода № 635 к 1 августа отобрать из действующих команд города 25 человек бойцов, 500 огнетушителей и других средств пожаротушения. Установить за проведением настоящего постановления ежедневный контроль и принимать немедленные меры во всех случаях нарушения установленных сроков.

17. Предложить Новосибирскому горкому ВКП(б) (т. Яковлеву) проверить не позднее 1 августа 1943 года ход выполнения настоящего постановления и результаты проверки обсудить на бюро горкома ВКП(б).

18. Поручить секретарю обкома ВКП(б) т. Петровичеву взять настоящее постановление под личный контроль и, в зависимости от положения дел, докладывать на заседании бюро обкома ВКП(б).

Секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) М. Кулагин

ГАНО. Ф. П-4. On. 33. Д. 736.а.. Л. 97-105. Подлинник (12160).

Армия:

12 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«12 июля наши войска продолжали вести бои с противникомна Орловско-Курском и Белгородском направлениях. Особенно упорные бои шли на Белгородском направлении.

Нашими войсками на Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день боёв подбито и уничтожено 122 немецких танка. В воздушных боях и зенитной артиллерией сбито 18 немецких самолётов.

По уточнённым данным, за 11 июля на Орловско-Курском и Белгородском направлениях в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит не 31 немецкийсамолёт, а 71 самолёт противника.

На Орловско-Курском направлении наши части отражали атаки противника. Атаки противник вёл не столь крупными силами, как это было в предыдущие дни. За семь дней напряжённых боёв гитлеровцы понесли большие потери. Отчаявшись прорвать советскую оборону, сегодня немцы стремились улучшить свои позиции на отдельных участках фронта. На одном участке пехота и танки противника несколько раз переходили в атаки, но последовавшим затем контрударом советских бойцов немцы были отброшены на исходные рубежи. Уничтожено до 1.000 вражеских солдат и офицеров, 17 танков, 6 орудий, 25 пулемётов и миномётная батарея противника.

На Белгородском направлении продолжались ожесточённые бои. Танки и пехота противника, поддержанные артиллерией и авиацией, в течение дня неоднократно атаковали наши позиции. Не добившись успеха на одном участке, немцы переносили удары на другой. Однако все вражеские атаки потерпели неудачу. Подразделение под командованием гвардии капитана т. Доценко отразило две ожесточённые атаки немцев и истребило свыше батальона гитлеровцев. Н-ская танковая часть нанесла внезапный фланговый удар по наступающему врагу и уничтожила 46 немецких танков. До полка немецкой пехоты и 30 танков атаковали позиции, которые оборонял батальон, где командиром гвардии капитан т. Бельгии. В течение двенадцати часов гвардейцы отражали атаки гитлеровцев. Потеряв 15 танков и свыше 500 солдат и офицеров, противник был вынужден отступить. Экипаж танка под командованием лейтенанта т.Бутенко поджёг один танк и тараном вывел из строя ещё два танка противника. На минах, установленных сапёрами подразделения, где командиром т. Ивчар, за два дня подорвались 8 немецких танков.

На одном участке Калининского фронта разведывательная группа под командованием младшего лейтенанта т. Евграфова преодолела минные поля и ворвалась в немецкие траншеи. В рукопашной схватке разведчики истребили до 70 гитлеровцев. Захвачены трофеи и пленные.

На Волховском фронте наши подразделения обстреливали позиции и ближайшие тылы противника. Огнём артиллерии разрушено 12 немецких дзотов, потоплено 8 лодок с пехотой, уничтожено 4 орудия и подавлен огонь нескольких артиллерийских и миномётных батарей противника. Снайперы Н-ского соединения в течение дня истребили 59 немецких солдат и офицеров.

Партизанский отряд «Железняк», действующий в одном из районов Могилёвской области, отбил у немецко-фашистских извергов большую группу советских детей. Этих детей немцы насильно отняли у родителей и переправляли их в военныйгоспиталь. Гитлеровцы собирались взять у детей кровь для переливания раненым немецким офицерам. Группа партизан другого отряда пустила под откос железнодорожный эшелон противника. В результате крушения уничтожены паровоз и 6 классных вагонов. Движение поездов на этом участке железной дороги было прерванов течение двух суток.

Пленный лётчик 2 группы 5 отряда 3 немецкой бомбардировочной эскадры обер-фельдфебель Вилли Штромер рассказал: «Седьмого июля наш отряд в сопровождении истребителей вылетел на фронт для поддержки наступающих немецких наземных частей. Сбросить бомбы над целью мне не удалось. Сильный зенитный огоньу переднего края русских затруднил подход к цели. В это время совершенно неожиданно из-за облаков появился русский истребитель. Он атаковал мой самолёт и поджёг его. В следующее мгновение упал ещё один самолёт нашего отряда. Прикрывавшие нас истребители не оказали помощи, так как на них были молодые неопытные лётчики.

Наступление, начатое немецкой армией 5 июля, задумано давно. Оно намечалось ещё в мае—июне, но по неизвестным мне причинам откладывалось. Нам говорили, что первоначальная цель этого наступления — взять Курск и овладеть дорогой Орёл—Курск—Харьков. По плану операцию предполагалось закончить в четыре дня. Однако на второй день командир группы заявил, что наступление развивается крайне неудовлетворительно, так как командование допустило большой просчёт. Оборона русских оказалась значительно сильнее, чем все думали. По его словам, наступление уже провалилось. Впрочем, так думает не только он один, но и многие другие офицеры» (14950).

12 июля 1943 Оперативное управление штаба ВВС КА в своей справке от указывало: «В шифровке от 11.07.43 генерал-полковника тов. Ворожейкина на имя тов. СТАЛИНА сообщается, что по наблюдениям наземных войск на высоте 255.1 (Центральный фронт) 6 Ил-2 атаковали 15 танков «Тигр», из которых 6 загорелось. /.../ 10 июля на одной из высот восточнее Кашары (Центральный фронт) было замечено большое скопление танков. Был нанесен сосредоточенный удар штурмовиками. На месте осталось 30 подбитых и 14 танков горело, а остальные рассыпались и в беспорядке стали уходить в северном направлении...» (17500).

12 июля в 1943 году в районе железнодорожной станции Прохоровка (на линии Белгород - Курск, в 56 км к северу от Белгорода) происходит крупнейшее в истории человечества встречное танковое сражение, изменившее ход Второй мировой войны. С советской и германской стороны в нем одновременно принимают участие до 1 200 танков и самоходных артиллерийских установок, танковые части сторон поддерживает авиация.

За день боя противник потеряет свыше 10 тысяч человек, до 400 танков и штурмовых орудий. Не достигнув намеченной цели захватить Курск с юго-востока, противник, продвинувшийся с южной стороны Курского выступа максимально до 35 км, переходит к обороне. 3 мая 1995 г. на Прохоровском поле открыт уникальный мемориальный комплекс Победы – 53-метровая звонница, купол которой венчает фигура Родины-матери – Богородицы, простирающей Божественный покров над Россией (14950).

12 июля в 1943 году наступил перелом в Курской битве. На северном фасе Дуги началась Орловская наступательная операция (кодовое наименование — "Кутузов") войск Брянского (61, 3 и 63-я армии, 15-я воздушная армия, с 14 июля — 3-я гвардейская танковая армия), Центрального (48, 13 и 70-я армии, 2-я танковая армия, 19-й и 9-й танковый корпус, 16-я воздушная армия) и левого крыла Западного (11-я гвардейская, 50-я и 11-я армии, 4-я танковая армия, 1-я воздушная армия, с 18 июля — 2-й гвардейский кавалерийский корпус) фронтов, продолжавшаяся до 18 августа. В первый же день наступления немецкая оборона была прорвана на трех участках от 10 до 16 км по фронту и на глубину до 4-9 км. С этого же дня прекратилось продвижение немецкой 9-й армии против Центрального фронта Рокоссовского (14950).

12 июля в 1943 году командующий Воронежским фронтом Ватутин решил ударить в восточном направлении силами 22-го гвардейского стрелкового корпуса и 1-й танковой армии на Яковлево (на глубину порядка 25 км), силами 5-й гвардейской танковой армии в юго-западном направлении через Яковлево на Быковку (на глубину порядка 35 км), силами 33-го гвардейского стрелкового корпуса, 32-го гвардейского стрелкового корпуса и 23-го гвардейского стрелкового корпуса в южном направлении, соответственно на Покровку (20 км), Красную Поляну (12 км) и Гремучий (10 км). Всего (согласно генштабу СА) силами пяти танковых корпусов и двенадцати стрелковых дивизий против шести танковых дивизий немцев. Теоретически план такого контрудара безупречен - танковые корпуса и стрелковые дивизии Ватутина бьют по сходящимся направлениям, кроме того, у него во втором эшелоне еще три танковых корпуса, два мехкорпуса и три стрелковых дивизии. А у немцев - лишь две пехотных дивизии на флангах, против которых стоят три стрелковых дивизии. И на направлении удара Ватутина у немцев в ближайшем тылу ничего нет. Удар 1-й танковой армии (генерал-лейтенант Катуков), 22-го (генерал-майор Ибянский) и 23-го (генерал-майор Вахрамеев) гвардейского стрелкового корпуса (6-й гвардейской армии, генерал-лейтенант Чистяков) имел некоторый успех - они продвинулись на участке фронта шириной порядка 20-25 км на глубину в 2-4 км, оттеснив 48-й танковый корпус немцев. Штаб Воронежского фронта отметил упорное сопротивление немцев на этом направлении - они неоднократно переходили в контратаки, а в районе высоты 247,0 два пехотных батальона, 11 танков и 7 самоходок немцев продолжали вести бой в окружении. По данным советского генштаба в этот день 2-й танковый корпус СС расширил прорыв тыловой полосы обороны в районе Беленихино-Сторожевого на участке шириной порядка 3 км на глубину 4 км и прорвал тыловую полосу обороны северо-восточнее Красного Октября на участке шириной 4 км на глубину 6 км, оттеснив части 5-й гвардейской танковой армии (генерал-лейтенант Ротмистров) и 5-й гвардейской армии (генерал-лейтенант Жадов). На южном участке Воронежского фронта немцы перешли в наступление силами 19-й танковой дивизии, 503-го бтт и 6-й танковой дивизии против пяти стрелковых дивизий, двух танковых бригад и двух мехбригад. Согласно данным советского генштаба, немцы продвинулись на 2-5 км, прорвав на участке шириной порядка 10 км тыловую полосу обороны. Этот прорыв немцев привел к появлению нескольких панических и нелепых распоряжений командующего Воронежским фронтом Ватутина. В них он приказывает создавать некие "команды смельчаков", которые "днем и ночью" должны были действовать в тылу немцев (14950).

12 июля 1943 была подготовлена справка Оперативного управления штаба ВВС КА от об эффективности действия ПТАБ-2,5-1,5, в которой указывалось, что: "...на высоте 255.1-6 Ил-2 атаковали 15 танков Тигр-1, из которых 6 загорелось. 5 июля 8 Ил-2 сожгли ПТАБами 16 танков противника. 10 июля на одной из высот восточнее Каширы было замечено большое скопление танков. По ним был нанесен сосредоточенный удар штурмовиков. На месте осталось 30 подбитых и 14 горящих танков, а остальные рассыпались и в беспорядке стали отходить в северном направлении. 9 июля в 6.00 был нанесен сосредоточенный удар по 9-й танковой дивизии противника (в районе Соборовки), изготовившейся к наступлению. В результате этого удара, нанесенного 110 бомбардировщиками и 62 штурмовиками (все из 16-й ВА), было сорвано наступление дивизии... " (6467).

12 июля 1943 Оперативное управление штаба ВВС КА в своей справке по результатам контрольных вылетов «ответственных командиров» и поездки офицеров штабов на передовую с целью установления действительной эффективности ПТАБ, заявлено, что «приведенные цифры потерь противника... являются правильными» и заслуживают доверия и указывало: «...В шифровке от 11.07.43 генерал-полковника тов. Ворожейкина на имя тов. СТАЛИНА сообщается, что, по наблюдениям наземных войск, на высоте 255.1 (Центральный фронт) 6 Ил-2 атаковали 15 танков «тигр», из которых 6 загорелось. <...> 10 июля на одной из высот восточ-нее Кашары (Центральный фронт) было замечено большое скопление танков. Был нанесен сосредоточенный удар штур мовиками. На месте осталось 30 подбитых и 14 танков горело, а остальные рассыпались и в беспорядке стали уходить в северном направлении...»

Как следует из документов, при массированных ударах 10 июля 16-й ВА в районах севернее Поныри, 1-е Поныри и вые. 238.1, а также в районе Кашара, сев. Кутырки, вые. 257.0, штабы 2-й танковой и 13-й армий в своих донесениях отметили до 48 сожженных и подбитых немецких танков. Противник был вынужден прекратить атаки, а «остатки своих сил оттянуть к северу от Кашара...».

По данным штаба 16-й ВА, в указанных районах пять танков было уничтожено и повреждено экипажами 3-го бак, и 39 танков — штурмовиками 2-й гшад и 299-й шад, «так как по скоплениям танков сбрасывались только ПТАБ».

Справедливости ради следует сказать, что в этих ударах штурмовики, помимо ПТАБ, широко применяли ампулы АЖ-2, которые показали прекрасные результаты не только при действии по танкам и автомашинам, но и по зенитным батареям противника. Впоследствии специальная комиссия, обследовав район вые. 257.0, Кашара, вые. 231.8, обнаружила шесть танков и 16 самоходных орудий, из которых четыре были уничтожены ПТАБ.

Осмотр подбитой и сожженной бронетехники показал, что после попадания ПТАБ в танк в большинстве случаев его нельзя восстановить: «В результате пожара уничтожается все оборудование, броня получает отжиг и теряет свои защитные свойства, а взрыв боеприпасов довершает уничтожение танка». В 5 км северо-восточнее ст. Поныри находилась немецкая САУ «Фердинанд», уничтоженная ПТАБ. Бомба попала в броневую крышку левого бензобака, пробила 20-мм броню, разрушила бензобак и воспламенила бензин. Самоходка сгорела.

Еще два сгоревших «фердинанда» были найдены в 1,5 км восточнее Бузулука и в 1,5 км севернее ст. Поныри, а в районе вые. 257.1, восточнее ст. Поныри, обнаружено разрушенное в результате взрыва боекомплекта штурмовое орудие на базе танка Рх.ГУ. Вокруг самоходок имелось много мелких воронок от разрывов ПТАБ.

Учитывая, что авиация действовала в основном по танкам, находившимся главным образом в районах сосредоточения для атаки, в местах заправки горючим, на марше при перегруппировке и на подходе из глубины обороны, то эвакуация подбитой бронетехники для противника не представляла большой трудности. Поэтому комиссия сделала вывод: «...фактический процент танков и самоходных орудий, уничтоженных ПТАБ, должен быть значительно больше».

Высокая эффективность ПТАБ по бронетехнике получила и совершенно неожиданное подтверждение. В полосе наступления 380-й сд Брянского фронта в районе д. Подмаслово наша танковая рота по ошибке попала под удар своих штурмовиков Ил-2. В результате один танк Т-34 от прямого попадания ПТАБ был полностью уничтожен: оказался разбитым «на несколько частей». Работавшая на месте удара комиссия зафиксировала «вокруг танка... семь воронок, а также... контрящие вилки от ПТАБ-2,5-1,5».

Как следует из документов, штурмовиками в этом же районе были подбиты и два «тигра». По всей видимости, отличились летчики из состава четверки Ил-2 от 614-го шап (ведущий капитан Чубук), которые 15 июля штурмовали контратакующие немецкие танки — до 25 машин, в том числе около 10 «тигров». Всего было сброшено 1190 ПТАБ. Экипажи доложили об уничтожении семи танков, из них четыре тяжелых.

Победные реляции и превосходные отзывы из действующей армии позволили сделать вывод: «Бомбометание ПТАБ устранило основную причину низкой эффективности действия авиации по танкам фугасными и осколочными бомбами — малую вероятность попадания в приведенную площадь танка...»

«...Нужно перейти к массовому их изготовлению и самому широкому применению при нападениях на мотомехвойска противника, на его ж.д. транспорт, при ударах по переправам, по огневым позициям артиллерии и т.п. целям; все эти цели с успехом поражаются ПТАБ», — констатировал начальник Оперативного управления штаба ВВС генерал Журавлев.

К сожалению, без недостатков не обошлось. Взрыватель ПТАБ оказался очень чувствительным и срабатывал при ударе о вершины и сучья деревьев и другие легкие преграды. При этом стоявшая под ними бронетехника не поражалась. Чем, собственно, и стали пользоваться немецкие танкисты в дальнейшем, располагая свои танки в густом лесу или под навесами. Уже с августа месяца в документах частей и соединений стали отмечаться случаи использования противником для защиты своих танков обычной металлической сетки, натянутой поверх танка. При попадании в сетку ПТАБ подрывалась, и кумулятивная струя формировалась на большом удалении от брони, не нанося ей никакого поражения.

Выявились недостатки кассет мелких бомб самолетов Ил-2 — имелись случаи зависания ПТАБ в отсеках с последующим выпадением их при посадке и взрывом под фюзеляжем, приводившим к тяжелым последствиям. Кроме этого, при загрузке в каждую кассету 78 бомб, согласно инструкции по эксплуатации, «концы створок, смотрящие к хвосту самолета, провисают от неравномерного расположения на них гру за, <...> при плохом же аэродроме... отдельные авиабомбы могут выпасть». По этой причине в частях загружали меньшее количество бомб.

Принятая укладка бомб горизонтально, вперед стабилизатором, приводила к тому, что до 20% бомб не взрывалось. Отмечались случаи столкновений бомб в воздухе, преждевременных взрывов из-за деформаций стабилизаторов, несвертывания ветрянок и другие конструктивные дефекты.

В дальнейшем все заводы стали изготовлять перегородки универсальных бомбоотсеков для укладки мелких бомб с двумя фиксирующими штырями. Однако подобное крепление перегородок оказалось неудачным. В полете при выполнении маневров и от тряски они смещались, особенно при укладке ПТАБ. Кроме того, плохая подгонка отверстий в стенке бомболюка для крепежного штыря приводила к частой утере перегородок в воздухе.

Имелись и недочеты тактического характера, также «снижающие эффективность авиации при действии по танкам».

Выделяемый наряд сил самолетов с ПТАБ для удара по установленному разведкой скоплению танков не всегда был достаточным для надежного поражения цели. Это приводило к необходимости нанесения повторных ударов. Но танки к этому времени успевали рассредоточиться — «отсюда большой расход средств при минимальной эффективности».

Высота сброса нередко оказывалась 500—600 м и выше, тогда как инструкцией по боевому применению ПТАБ рекомендовались высоты 100—300 м. В результате получалась низкая плотность разрывов.

В этой связи в строевых частях укоренились следующие два варианта бомбовой загрузки штурмовиков. Когда удар наносился по крупным танковым группам, «илы» полностью снаряжались ПТАБ, а при атаках танков, непосредственно поддерживающих пехоту на поле боя (то есть в рассредоточенных боевых порядках), боекомплект Ил-2 по весу состоял из 50% ПТАБ и 50% ФАБ-50, ОФАБ-50 или ФАБ-100.

Оправившись от шока, немецкие танкисты вскоре перешли к рассредоточенным походным и предбоевым порядкам. Естественно, это затруднило управление танковыми частями, увеличило сроки их развертывания, сосредоточения, усложнило взаимодействие между ними.

Эффективность ударов Ил-2 с применением ПТАБ снизилась примерно в 4—4,5 раза, оставаясь, тем не менее, в среднем в 2—3 раза выше, чем при использовании фугасных и осколочно-фугасных авиабомб (11474,242).

12 июля 1943 в ходе контрудара войск Воронежского фронта под Прохоровкой штурмовики в течение дня как минимум пять раз били по своим войскам. Под удар Ил-2 попали части 32 и 170-й танковых бригад, 92 и 95-й гвардейских стрелковых дивизий, 4-й гвардейской мотострелковой бригады. В этот же день ударами по своим "отметились" штурмовики 1-й ВА, обеспечивавшие наступление войск Западного фронта. Группа 13 Ил-2 от 233-й шад "произвела 2-й заход не по противнику, а по своим войскам в районе Ожигово". Штурмовики 15-й ВА, действовавшие в полосе наступления войск Брянского фронта, до конца месяца не менее восьми раз бомбили и штурмовали свои войска. Войска Центрального фронта в период с 9 июля по 9 августа подвергались ударам штурмовиков 16-й ВА в общей сложности 11 раз.

Между тем многочисленные архивные документы показывают, что "в том случае, когда штурмовики действовали согласно обстановке" достигался большой эффект и войска быстро "выдвигались на новые рубежи" (12020).

12 июля 1943 оперативное управление штаба ВВС КА в своей справке от указывало: "...В шифровке от 11.07.43 генерал-полковника тов. Ворожейкина на имя тов. СТАЛИНА сообщается, что по наблюдениям наземных войск на высоте 255.1 (Центральный фронт) 6 Ил-2 атаковали 15 танков "тигр", из которых 6 загорелось. ...10 июля на одной из высот восточнее Катары (Центральный фронт) было замечено большое скопление танков. Был нанесен сосредоточенный удар штурмовиками. На месте осталось 30 подбитых и 14 танков горело, а остальные рассыпались и в беспорядке стали уходить в северном направлении..."

Как следует из документов, при массированных ударах 10 июля 16-й ВА в районах севернее Поныри, 1-е Поныри и выс. 238.1, а также в районе Кашара, сев. Кутырки, выс. 257.0, штабы 2-й танковой и 13-й армий в своих донесениях отметили до 48 сожженных и подбитых немецких танков. Противник был вынужден прекратить атаки, а "остатки своих сил оттянуть к северу от Кашара..."

По данным штаба 16-й ВА в указанных районах пять танков было уничтожено и повреждено экипажами 3-го бак, и 39 танков - штурмовиками 2-й гшад и 299-й шад, "так как по скоплениям танков сбрасывались только ПТАБы".

Справедливости ради следует сказать, что в этих ударах штурмовики, помимо ПТАБ, широко применяли ампулы АЖ-2, которые показали прекрасные результаты не только при действии по танкам и автомашинам, но и по зенитным батареям противника.

Впоследствии специальная комиссия, обследовавшая район выс. 257.0, Кашара, выс. 231.8, обнаружила шесть танков и 16 самоходных орудий, из которых четыре были уничтожены ПТАБами.

Осмотр подбитой и сожженной бронетехники показал, что после попадания ПТАБ в танк в большинстве случаев его нельзя восстановить: "В результате пожара уничтожается все оборудование, броня получает отжиг и теряет свои защитные свойства, а взрыв боеприпасов довершает уничтожение танка".

В 5 км северо-восточнее ст. Поныри находилась немецкая САУ "Фердинанд", уничтоженная ПТАБ. Бомба попала в броневую крышку левого бензобака, пробила 20-мм броню, разрушила бензобак и воспламенила бензин. Самоходка сгорела.

Еще два сгоревших "Фердинанда" были найдены в 1,5 км восточнее Бузулук и в 1,5 км севернее ст. Поныри, а в районе выс. 257.1 восточнее ст. Поныри обнаружено разрушенное в результате взрыва боекомплекта штурмовое орудие на базе танка Pz.IV. Вокруг самоходок имелось много мелких воронок от разрывов ПТАБ.

Учитывая, что авиация действовала в основном по танкам, находившимся главным образом в районах сосредоточения для атаки, в местах заправки горючим, на марше при перегруппировке и на подходе из глубины обороны, то эвакуация подбитой бронетехники для противника не представляла большой трудности. Поэтому комиссия сделала вывод: "...фактический процент танков и самоходных орудий, уничтоженных ПТАБами, должен быть значительно больше".

Высокая эффективность ПТАБ по бронетехнике получила и совершенно неожиданное подтверждение. В полосе наступления 380-й сд Брянского фронта в районе д. Под- маслово наша танковая рота по ошибке попала под удар своих штурмовиков Ил-2. В результате один танк Т-34 оказался разбитым ПТАБами "на несколько частей". Работавшая на месте удара комиссия зафиксировала "вокруг танка ...семь воронок, а также ...контрящие вилки от ПТАБ-2,5-1,5".

Как следует из документов, штурмовиками в этом же районе были подбиты и два "Тигра". По всей видимости, отличились летчики из состава четверки Ил-2 от 614-го шап (ведущий капитан Чубук), которые 15 июля штурмовали контратакующие немецкие танки - до 25 машин, в том числе около 10 "Тигров". Всего было сброшено 1190 ПТАБ. Экипажи доложили об уничтожении семи танков, из них четыре тяжелых.

Победные реляции и превосходные отзывы из действующей армии позволили сделать вывод: "Бомбометание ПТАБ устранило основную причину низкой эффективности действия авиации по танкам фугасными и осколочными бомбами - малую вероятность попадания в приведенную площадь танка..."

"...Нужно перейти к массовому их изготовлению и самому широкому применению при нападениях на мотомехвойска противника, на его ж.д. транспорт, при ударах по переправам, по огневым позициям артиллерии и т.п. целям; все эти цели с успехом поражаются ПТАБами", - констатировал начальник Оперативного управления штаба ВВС генерал Журавлев.

К сожалению, без недостатков не обошлось. Взрыватель ПТАБ оказался очень чувствительным и срабатывал при ударе о вершины и сучья деревьев и другие легкие преграды. При этом стоявшая под ними бронетехника не поражалась. Чем собственно и стали пользоваться немецкие танкисты в дальнейшем, располагая свои танки в густом лесу или под навесами. Уже с августа месяца в документах частей и соединений стали отмечаться случаи использования противником для защиты своих танков обычной металлической сетки, натянутой поверх танка. При попадании в сетку ПТАБ подрывалась, и кумулятивная струя формировалась на большом удалении от брони, не нанося ей никакого поражения.

Выявились недостатки кассет мелких бомб самолетов Ил-2 - имелись случаи зависания ПТАБ в отсеках с последующим выпадением их при посадке и взрывом под фюзеляжем, приводившим к тяжелым последствиям. Кроме этого, при загрузке в каждую кассету 78 бомб, согласно инструкции по эксплуатации, "концы створок, смотрящие к хвосту самолета, провисают от неравномерного расположения на них груза, ...при плохом же аэродроме ...отдельные авиабомбы могут выпасть".

Имелись и недочеты тактического характера, также "снижающие эффективность авиации при действии по танкам" (12020).

12 июля 1943 Оперативное управление штаба ВВС КА в своей справке указывало: «В шифровке от 11.07.43 генерал-полковника тов. Ворожейкина на имя тов. СТАЛИНА сообщается, что по наблюдениям наземных войск на высоте 255.1 (Центральный фронт) 6 Ил-2 атаковали 15 танков «тигр», из которых 6 загорелись. 10 июля на одной из высот восточнее Кашары (Центральный фронт) было замечено большое скопление танков. Был нанесен сосредоточенный удар штурмовиками. На месте осталось 30 подбитых и 14 танков горело, а остальные рассыпались и в беспорядке стали уходить в северном направлении...» (12739).

July 12th, 1943: In the East, while the battle of Kursk is still raging, the Soviet Central (Rokossovsky), Bryansk (Popov) and West Fronts (Sokolovsky) begin a massive counter- offensive in the area of Orel, Bryansk and Kursk. At Krasnograd near Moscow, a group of captured German officers, including Field Marshal Paulus and General von Seydlitz, and exiled German communists form the 'National Committee for a Free Germany' that calls for the overthrow of Hitler and the cessation of hostilities against the Soviet Union. In Sicily, the Allies capture Augusta and Ragusa (3819).

12 июля 1943 ЦФ (Рокосовский), БФ (Попов) и ЗФ (Соколовский) начали наступление в районе Орла и Курска. В Красногорске был образован Национальный комитет Свободная Германия. На Сицилии союзники заняли Аугусту и Рагусту (3819).

12 июля 1943 за час до контрудара немцев на Прохоровку (в 7:30 - 8:30) началась авиаподготовка. Участвовал 1 бак (п И.С.Полбин), 1 шак (г В.Г.Рязанов), 291 шад - нанесли удар по скоплению т и артиллерии на исходных позициях. В 8:30 началось наступление 5ГА и 5ГТА. С обеих сторон было 1200 т. Поддерживали ш и б 2ВА. Противник потерял 350 т и 10000 солдат и офицеров (340,147).

С 12 июля по 18 августа 1943 состоялась Орловская операция - часть Курской битвы (2438,475).

У немцев к началу наступления было: 900 тыс. с, 10 тыс. орудий и п, 1800 т, 2100 самолетов против 2226 тыс. с, 33 тыс. орудий и пулеметов, 4800 т и САУ, 4300 с (340,148).

Задачи, поставленные ВВС: удержание г в воздухе и прикрытие собственных группировок войск; содействие сухопутным войскам в прорыве обороны; противодействие н в занятии обороны на промежуточных рубежах; срыв маневра резервами; нарушение управления войсками. Предусматривалось авианаступление в полном объеме. АДД привлекалась для нанесения ударов по ж/д узлам и объектам в тылу. И ПВО - прикрытие войск и объектов в тылу фронтов (340,148).

1, 15 и 16 ВА проводили авиаподготовку накануне атаки продолжительностью 10-30 мин (518,135).

Ставили дымовую завесу с самолетов (518,143).

Т.к. приходилось преодолевать водные преграды авиация давала усиленное прикрытие и повышала недостаточную огневую мощь пехоты (518,146).

На поддержку и прикрытие 3ГТА при вводе в сражение и допрорыве обороны было выделено 120 ш, 112 б и 200 и 15ВА, 63% ее состава (518,156).

Перед вводом в прорыв 3 и 4ГТА активно действовала авиация по аэродромам (518,158).

63 б Пе-2 и часть сил Ил-2 15ВА осуществляли авиаподготовку прорыва 3 ГТА (518,161).

444 самолета 16ВА в связи с вводом в прорыв 2ТА нанесли удар по важнейшим объектам противника и после массированного удара небольшие группы ш непрерывно сопровождали танки, уничтожая противотанковые средства и войска (518,161).

Военный совет 3ГТА писал командующему 15ВА: "Танкисты благодарят за отличные действия ш и б, которые помогли нам прорвать оборону противника. Особенно мы довольны и, надежно прикрывающими наши боевые порядки." (518,162).

Военный совет 2ТА писал в 16ВА: "В период тяжелых наступательных боев при вводе в сражение и овладении городом Севском мы получили большую помощь советских соколов. Ш подавляли противотанковые орудия, уничтожали контратакующие войска и способствовали нашему продвижению вперед." (518,162).

При преследовании отступающих войск авиация была перенацелена на дезорганизацию отхода и уничтожение войск и боевой техники в сотрудничестве фронтовой авиации и АДД (518,163).

12-13 июля 1943 при нанесении контрудара Воронежского фронта под Прохоровкой боевые задачи выполняли 2ВА, часть сил 17ВА ЮЗФ и соединения АДД (518,230).

Авиаподготовка проводилась силами 1 бак и 1 шак, 299 шад и 208 нбад 2 ВА и части сил АДД, которые вместе выполнили 516 вылетов (518,232).

По другим данным, д и н бомбардировщики 2ВА и нб 17ВА и часть сил АДД выполнили 397 вылетов (518,235).

12-13 июля 1943 истребители провели 94 групповых воздушных боя и сбили 78 вражеских машин (518,233).

С битвы под Курском для наведения и и ш стали создавать отдельные радиосети, которые работали на разных волнах. В качестве радионаводчиков использовали опытных авиаторов, которые подавали команды в микрофон открытым текстом (518,283).

12 июля 1943, в первый день советского контрнаступления, 303-я иад и “Нормандия” приступили к активным действиям. Запрет на перелет линии фронта был снят. Ожесточенность воздушных боев нарастала, увеличились и потери (3956).

12 июля 1943 штурмовики действовали над Прохоровкой (340,147).

12 июля 1943 Нач. штаба 3А г М.В.Ивашечкин писал "Действия ш над полем боя дали возможность войскам быстро продвинуться вперед им овладеть опорными пунктами и узлами обороны." (518,141).

Рано утром 12 июля 1943 из-за нанесения немцами удара в полосе 69-й армии возникла угроза левому флангу разворачивавшихся юго-западнее Прохоровки главных сил 5 гв.ТА. Это 6-я и 19-я танковые дивизии (около 200 танков) из 3-го немецкого танкового корпуса перешли в наступление из района Мелехове на Ржавец (3862).

В связи с этим в полосу 69-й армии были выдвинуты две бригады 5-го гв.мк, одна танковая бригада 2-го гв.тк и резерв 5-й гв.ТА (танковый, мотоциклетный, истребительно-противотанковый и гаубичный полки). Эти силы, объединенные в группу под командованием генерал-майора К.Г.Труфанова (около 100 машин, в том числе 71 Т-34), не только приостановили продвижение врага на север, но и почти полностью отбросили его в исходное положение (3862).

12 июля в 8.30 главные силы немецких войск в составе моторизованных дивизий СС "Лейбштандарт Адольф Гитлер", "Рейх" и "Мертвая голова", насчитывавших до 500 танков и штурмовых орудий, включая 42 "Тигра", перешли в наступление в направлении станции Прохоровка. В то же самое время, после 15-минутной артподготовки немецкая группировка была атакована основными силами 5-й гвардейской танковой армии, что привело к развертыванию встречного танкового сражения, в котором с обеих сторон приняло участие около 1200 танков, причем средних и тяжелых машин у противника было больше. Это сражение, вопреки сложившемуся стереотипу не проходило на каком-то отдельно взятом поле, типа Бородинского, а осуществлялось на фронте протяженностью до 35 км и представляло собой ряд отдельных танковых боев (3862).

Несмотря на внезапность, танки были встречены метким огнем противотанковой артиллерии и штурмовых орудий. 18-й тк на большой скорости прорвался в совхоз "Октябрьский" и, несмотря на большие потери, захватил его. При дальнейшем продвижении он встретил танковую группировку противника, в которой было 15 тяжелых танков "Тигр", в течение нескольких часов вел с ними встречный бой и к 18.00 перешел к обороне (3862).

29-й тк в течение всего дня вел маневренный бой за высоту 252,5 с танками дивизии СС "Лейбштандарт Адольф Гитлер", но после 16.00 был потеснен подошедшими танками дивизии СС "Мертвая голова", а с наступлением темноты также перешел к обороне (3862).

2-й гв.тк, наступавший в направлении пос. Калинин, в 14.30 внезапно столкнулся с двигавшейся навстречу моторизованной дивизией СС "Рейх", которая отбросила его в исходное положение. 2тк, прикрывавший стык между 2 гв.тк и 29 тк, смог несколько потеснить немецкие части, но, попав под огонь подтянутых из второго эшелона штурмовых и противотанковых орудий, понес потери и остановился (3862).

Несмотря на то, что 5 гв.ТА, действовавшая в полосе 17-19 км, смогла добиться плотности атакующих боевых порядков до 45 танков на 1 км, выполнить поставленную задачу она не смогла. Потери армии без учета группы генерала Труфанова составили 328 танков и САУ, а вместе с приданными соединениями достигли 60% первоначальной численности (3862).

Немецкие же войска только 12 июля потеряли, согласно донесению командования Воронежским фронтом, около 320 танков. Германская статистика уменьшает это число до 218, и даже до 190, боевых машин. Но так или иначе, а к вечеру 12 июля немцы оставили поле боя под Прохоровкой, а 16 июля начали отступление. На сем операция "Цитадель" фактически провалилась (3862).

Есть мнение, что под Прохоровкой было 211 немецких танков против 850 советских и потери были 70 (в т.ч. 11 Тигров) и 700 наших. И.В.С., узнав о потерях приказал Ротмистрову прекратить наступление и закопать танки в землю (4215).

12 июля 1943 была битва под Прохоровкой - 1200 танков - 5 ТА Ротмистрова. В этот же день началось наше контрнаступление (2070,92).

12 июля 1943 наступление же в направлении Прохоровки началось на разных участках в период 14.00-14.10, когда II батальон танкового полка СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» совместно с III батальоном под командованием И. Пайпера внезапным ударом овладели высотой 252,2, господствующей над дорогой Тетеревино-Прохоровка. Через 10 минут рота «Тигров» дивизии «Мертвая голова» начали форсировать реку Псел, пытаясь расширить плацдарм между поселками Красный Октябрь и Михайловка.

Юго-западнее Прохоровки в направлении пос. Ясная Поляна успешно повела наступление дивизия СС «Дас Райх». Из-за внезапного неорганизованного отхода некоторых пехотных частей 5-й гвардейской армии и 2-го танкового корпуса была сорвана артиллерийская подготовка советского контрнаступления, начавшаяся 10 июля. Многие батареи остались без пехотного прикрытия и понесли потери на позициях развертывания. Фронт оказался в тяжелом положении. Лишь быстрый ввод в сражение 42-й стрелковой дивизии и перевод всей артиллерии на прямую наводку позволил остановить продвижение немецких танков.

На следующий день командующий танкового корпуса СС Пауль Хауссер поставил своим трем дивизиям следующие задачи:

ЛШАГ — обойти пос. Сторожевое с севера и выйти на рубеж Петровка — ст. Прохоровка, одновременно укрепив свои позиции на высоте 252,2.

Дас Райх — отбросить противостоящие советские войска на рубеж восточнее Ивановки.

Мертвая голова — вести наступление по дороге Прохоровка-Карташевка.

Это представляло собой наступление в направлении ст. Прохоровка с трех направлений, при этом Дас Райх должна была преодолеть последний рубеж советской обороны и подготовить «ворота» для ввода в прорыв резервов группы армий «Юг».

В это же время командование Воронежского фронта, считая немецкое наступление сорванным, а кризис преодоленным, собиралось само начать запланированное контрнаступление на Лучки, Яковлеве. К этому моменту 5-я гв. танковая армия начала сосредоточение двух танковых корпусов, имевших в своем составе около 580 танков. П. Ротмистров выбрал рубеж развертывания первого эшелона армии западнее и юго-западнее ст. Прохоровка на фронте 15 км. Подготовились для удара также части 2-го гв. тк и 2-го тк.

Сразу после рассвета 12 июля начался легкий дождь, немного задержавший начало немецкого наступления, но не помешавший советскому 18-му танковому корпусу генерала Бахарова силами одной танковой бригады начать атаку II батальона ЛШАГ на окраинах совхоза «Октябрьский». В 7.45 до 40 советских танков начали атаку пос. Михайловка, но были отбиты дивизионом штурмовых орудий с большими потерями.

В 8.30 главные силы немецких войск в составе танковых дивизий «Лейбштандарт Адольф Гитлер», «Дас Райх» и «Мертвая голова», насчитывающие по полному штату в своем составе до 500 танков и САУ (в том числе 42 танка «Тигр»), пе*-решли в наступление в направлении ст. Прохоровка в полосе шоссейной и железной дорог. Эту группировку поддерживали все имеющиеся в наличии воздушные силы.

Но в первом ударе этого наступления было задействовано лишь до половины имевшихся в распоряжении П. Хауссера сил — по одному батальону дивизий ЛШАГ и Дас Райх, две роты «Тигров» и одна рота Т-34, общим количеством до 230 танков, 70 штурмовых орудий и 39 САУ «Мардер».

В 9.00 после 15-минутной артподготовки немецкая группировка была атакована основными силами 5-й гв. танковой армии.

18-й танковый корпус генерала Бахарова на большой скорости прорвался в совхоз «Октябрьский» и, несмотря на большие потери, захватил его. Однако у пос. «Андреевка» и «Васильевка» он встретил танковую группировку противника, до 15 танков «Тигр» и дивизион штурмовых орудий. Два взвода «Тигров» (X. Вендорфа и М. Виттмана) открыли огонь по советским танкам с места с дистанции 1000-1200 м. Штурмовые орудия, маневрируя, вели огонь с коротких остановок. Потеряв около 40 танков, части 18-го тк смогли овладеть «Васильевкой», но развить наступление дальше были не в состоянии и в 18 часов перешли к ббороне. От их огня немцы потеряли сгоревшими один «Тигр» и семь штурмовых орудий, а также подбитыми и поврежденными три «Тигра», шесть средних танков и около 10 самоходных орудий.

Примерно в 11.30 29-й танковый корпус начал бой за высоту 252,5, где его встретили танки дивизии СС «Лейб-штандарт Адольф Гитлер». В течение всего дня корпус вел маневренный бой, но после 16 часов был потеснен подошедшими танками дивизии СС «Мертвая голова», и с наступлением темноты перешел к обороне.

2-й гвардейский танковый корпус, наступавший в направлении Калинина, в 14.30 внезапно для командования столкнулся с наступающей танковой дивизией СС «Дас Райх». В связи с тем что 29-й танковый корпус завяз в боях за высоту 252,5, немцы нанесли 2-му гв. танковому корпусу удар в обнаженный фланг и принудили его к отходу в исходное положение. В ходе этих боев 2-й гвардейский тк потерял 24 из 41 введенного в бой танка подбитыми и поврежденными. Из них сгорело 12 машин.

2-й танковый корпус, обеспечивавший стык между 2-м гв. танковым корпусом и 29-м танковым корпусом, смог лишь потеснить немецкие части, находившиеся перед ним, но попал под огонь подтянутых из второй линии штурмовых и противотанковых орудий, понес потери и остановился.

К полудню 12 июля немецкому командованию стало ясно, что фронтальное наступление на Прохоровку не удалось. Тогда они решили, форсировав Псел, выйти частью сил севернее Прохоровки в тылы 5-й гвардейской танковой армии, для чего были выделены 11-я танковая дивизия и оставшиеся подразделения танковой дивизии СС «Тотен-копф» (96 танков и САУ, полк мотопехоты, до 200 мотоциклистов). Группировка прорвала боевые порядки 52-й гв. стрелковой дивизии и к 13 часам овладела высотой 226,6.

Но на северных скатах высоты немцы наткнулись на упорное сопротивление 95-й гв. стрелковой дивизии полковника Ляхова. Дивизия была спешно усилена артиллерийским противотанковым резервом в составе одного ИПТАП и двух отдельных дивизионов трофейных орудий (один дивизион был оснащен 88-мм зенитными пушками). До 18 часов дивизия успешно оборонялась от наступавших танков. Но в 20.00, после мощного авиационного налета, ввиду отсутствия боеприпасов и больших потерь личного состава, дивизия под ударами подошедших немецких мотострелковых частей отошла за селение Полежаев. Здесь уже были развернуты артиллерийские резервы и немецкое наступление остановилось.

5-й гвардейской армии также не удалось выполнить поставленные задачи. Столкнувшись с массированным огнем немецкой артиллерии и танков, пехотные подразделения продвинулись вперед на расстояние 1-3 км, после чего перешли к обороне.

Таким образом, т.н. «танковое сражение под Прохоров-кой» отнюдь не происходило на каком-то отдельном поле, как это было принято считать. Операция осуществлялась на фронте большой протяженности и представляла собой целый ряд отдельных сражений с применением танков обеими сторонами. Всего здесь участвовало, по оценкам командования Воронежского фронта, 1500 танков и САУ с обеих сторон. Причем 5-я гв. танковая армия, действовавшая в полосе протяженностью 17—19 км, вместе с приданными частями к началу боев насчитывала от 680 до 720 танков и САУ, а наступавшая немецкая группировка — до 540 танков и САУ.

Главные события здесь происходили 12 июля, на которое приходится и максимум потерь матчасти и личного состава обеими сторонами. В боях 12 июля немцы потеряли западнее и юго-западнее Прохоровки, согласно донесения командования Юго-Западного фронта, около 320 танков и штурмовых орудий (по другим данным - от 180 до 218) подбитыми, брошенными и уничтоженными, группа «Кемпф» — 80 танков, а 5-я гв. танковая армия (без учета потерь группы ген. Труфанова) — 328 танков и САУ. По непонятными причинам в отчете фронта отсутствует точная информация о потерях действующих здесь же 2-го гв. тк и 2-го тк, которые оцениваются в 55—70 машин подбитыми и уничтоженными. Несмотря на большую концентрацию танков с обеих сторон, основные потери были нанесены им отнюдь не вражескими танками, а противотанковой и штурмовой артиллерией противника.

И, наконец, описывая Прохоровское сражение, большинство авторов почему-то забывают, что 12-13 июля немецкие войска продавили оборонительную полосу Юго-Западного фронта, а 14 июля части 5 гв. танковой армии, 2 гв. тк и 2 тк отошли под давлением немецких войск с треугольника Ивановка-Ржавец-Дружный. В этом треугольнике в ночь на 15 августа оказались в частичном окружении некоторые советские подразделения, но еще до рассвета им удалось прорвать непрочные кольца и выйти в расположение своих войск. А 16 июля немецкие войска самостоятель-* но оставили территории, занятые в ходе боев 5—15 июля и отошли к линии Белгород-Томаровка (11135).

12 июля на орловском направлении перешли в наступление войска Брянского фронта. 18 июля в бой была введена свежая танковая группировка - 3 гв.ТА (475 Т-34, 224 Т-70) (3862).

12 июля 1943 г. была создана так называемая группа "Меч". В ее составе не было выдающихся асов - просто лучшие летчики 18-го гиап. Необычным в ней было лишь то, что "Яки" группы, с окрашенными до кабины в красный цвет носами, применялись только по вызову для поддержки сил, ведущих воздушный бой. Появление в разгар боя красноносых машин деморализовало, вызывало неуверенность в своих силах, сковывало немецких пилотов, считавших, что на подмогу пришли мастера высокого класса. Расчет и делался на секундное замешательство противника, которое наши летчики умело использовали, выходя победителями в схватках (12048).

12 июля 1943 у Невеля был пленен Fw 190F-4 - черная шестерка, N 142362 и в январе 1944 он испытывался в НИИ ВВС (2466,77).

12 июля 1943 майоры Н.А.Ищенко и Каминский применяли ФАБ-5000 на Курской Дуге по деревне Прогресс и высоте 254.9 м (1103,118).

По другим данным это было в ночь перед началом нашего наступления и летали Каминский и Шатров. Бросали на поселок Прогресс и на высоту 254.9 м - первое тактическое применение (1564,10).

12 июля 1943 в наступлении ЗФ и БФ на Орловском направлении помимо 3ВА фронтовой авиации действовали дб 1, 2 и 3 гак (г Д.П.Юханов, Е.Ф.Логинов, Н.А.Волков), 5 и 7 ак (г И.В.Георгиев и В.Е.Нестерцев) и 45 ад (п В.И.Лебедев) (340,148).

12 июля 1943 в полосе наступление 11ГА ЗФ за 15 мин. до начала атаки 70 б Пе-2 и 48 ш Ил-2 1ВА нанесли на участке прорыва сосредоточенный удар по артиллерии и опорным пунктам противника. Здесь же в течение ночи действовала АДД т 213 нбад 1ВА. В результате в сочетании с артподготовкой ослабили оборону (340,149).

12 июля 1943 в полосе наступление 61А БФ ночью провели подготовку силами АДД и 313 нбад 15ВА. В результате в сочетании с артподготовкой ослабили оборону (340,149). По другим данным 89 б 113 ад сбросили 3500 бомб и нб 15 ВА и АДД непрерывно подавляли огневые средства и совершили 600 вылетов, сбросив 500 т б. Когда войска пошли в атаку ш группами по 6-8 следуя волнами уничтожали минометы и огневые точки (438,877).

12 июля 1943 наша а совершила 2174 вылета и в 72 боях сбила 86, потеряв 59 (340,149).

12 июля 1943 в лагере немецких военнопленных в Красногорске (СССР) создан “Национальный комитет освобождения Германии” (4962).

12 июля 1943 в районе Прохоровки в ходе Курской битвы состоялось крупнейшее танковое сражение второй мировой войны (с обеих сторон в битве участвовало до 1200 танков) (4962).

12 июля 1943 года в контрударе на Прохоровском направлении, которое многие историки считают кульминацией боев на южном фасе Курской дуги, в составе 5-й гвардейской танковой армии и приданных ей частей (18, 29, 2, 2-й гвардейский танковые, 5-й гвардейский механизированный корпуса, 53-й гвардейский танковый полк) участвовало 653 танка и САУ (из них около 60% Т-34), которым противостояло около 490 боевых машин противника. Потери за день боя составили с нашей стороны 365 танков и САУ, из которых 230 - тридцатьчетверки (141 сгорела, 103 подбито).

Непосредственно на Прохоровс- ком поле, между железной дорогой и рекой Псел, наступали 18 и 29-й танковые корпуса 5-й гвардейской танковой армии. При этом в атаке участвовал 361 танк и САУ. Наибольшие потери в этом бою понес 29-й танковый корпус.

Всего в атаке 12 июля 1943 года участвовало 212 его боевых машин, из них: Т-34 - 122, Т-70 - 70, СУ-122 - 11, СУ-76 - 9. Потери за один день боя были весьма значительны и составили 149 единиц (Т-34 - 95, Т-70 - 35, СУ-122 - 10, СУ-76 - 9), при этом безвозвратно - 111 (почти 75%!). Львиная доля потерь пришлась именно на Т-34 (из 95 потерянных танков 75 безвозвратно), что вполне понятно - тридцатьчетверки составляли около 2/3 участвовавших в атаке машин (58%).

Всего за период боев с 12 по 24 июля 1943 года 29-й танковый корпус потерял 253 танка (из них 153 Т-34), а безвозвратно 168 (Т-34 - 99). Таким образом видно, что потери только за один день боев — 12 июля — составили почти 60% 13-дневных боевых действий корпуса. Это было связано прежде всего с тем, что в ходе боя 12 июля корпус атаковал панцергре- надерскую дивизию СС «Лейбштан- дарт Адольф Гитлер», которая вечером 11 июля успела занять оборону на бывшем советском оборонительном рубеже. В результате, немцы имели возможность расстреливать идущие в атаку наши танки, а огонь их длинноствольных танковых и противотанковых 75-мм пушек был эффективен на дистанциях 1000-1100 м (не говоря уже о 88-мм орудиях «тигров»).

Большие потери, понесенные 5-й гвардейской танковой армией на Прохоровском направлении, вызвали недовольство советского высшего командования. Это и понятно - армию предполагалось использовать в ходе контрнаступления, а тут такие потери. Естественно, что при этом больше всего досталось командующему 5-й гвардейской генералу П.Ротмистрову, хотя он то был виноват меньше других - ведь его объединение выполняло приказ командования фронтом, а тот, в свою очередь, согласовывал свои действия со Ставкой ВГК.

В свое оправдание Ротмистров написал в сентябре 1943 года довольно резкий по тону доклад, в котором обвинил в больших потерях своей армии представителей промышленности и конструкторов танков. Доклад был направлен на имя И. Сталина, который, ознакомившись с ним, передал его в ГБТУ КА (12217).

Внешняя политика:

12 июля 1943 г. государственный секретарь США Хэлл сообщил поверенному в делах СССР в США А. А. Громыко, что в районе Алеутских островов американская подводная лодка “Пермит” потопила советский траулер, по ошибке приняв его за вражеский. При этом два члена команды траулера были убиты, а остальные подобраны американцами. Хэлл от своего имени и от имени морского департамента США выразил глубокое сожаление по поводу случившегося (7430).

12 июля в 1943 году Советское правительство заявило правительству Китая протест по поводу начала военных действий против Пограничного (Особого) района Шэньси – Ганьсу – Нинься (14950).

12 июля в 1943 году в Красногорске (под Москвой) создан Национальный комитет «Свободная Германия», который стал политическим и организационным центром немецкого антифашистского Сопротивления (14950).

12 июля в 1943 году в лагере немецких военнопленных в Красногорске (под Москвой) по инициативе ЦК Компартии Германии создан руководящий орган движения немецких патриотов-антифашистов - Национальный комитет "Свободная Германия"; президент - поэт-коммунист Э.Вайнерт, члены - В.Пик, В.Ульбрихт, А.Аккерман, В.Флорин и др (14950).

За рубежом:

12 июля в 1943 году запущен в производство модифицированный «Эвенджер», получилший обозначение «TBF-1С» (обозначение «TBF-1B» было зарезервировано флотом США для Эвенджеров, проставляемых по «Ленд-Лизу» в Великобританию). Когда Восточный авиационный филиал «Дженерал Моторс» начал устанавливать модифицированное крыло с новым вооружением на своих ТВМ-1 собираемых на поточной линии в Трентоне, этот самолет получил обозначение «ТВМ-1С». «TBF/TBM-1С» поступили в боевые эскадрильи в 1943 году и обеспечили экипажи Эвенджеров огневой мощью, необходимой для подавления вражеской зенитной артиллерии (14950).

12 июля 1943 Германия и Италия наращивают воздушное сопротивление союзным войскам на Сицилии с баз на Сардинии и материковой Италии (20376).

12–13 июля (ночь) 1943 атака ВВС Северо-Западной Африки союзников разрушает штаб 6-й итальянской армии в Энне , Сицилия (20376).

12 июля в 1943 году американский воздушный десант в районе Джелы на Сицилии (14950).

12 июля в 1943 году (12–13 июля) ночной бой у острова Коломбангара (Соломоновы острова) между американскими и японскими крейсерами и эсминцами; потоплены 1 японский крейсер и 1 американский миноносец, торпедированы 3 американских крейсера (14950).

Авиапромышленность:

13 июля 1943 модернизированный самолет Ил-2И с мотором АМ-38Ф в варианте "истребителя бомбардировщиков" (самолет N 7581 производства завода 1, сделанный июле 1943 прибыл на испытания в НИИ ВВС. С 31 июля по 9 августа испытания не проводились из-за отсутствия техдокументации по самолету. Испытания проходили с 9 по 17 августа 1944 (1862).

13 июля 1943 из ОКБ С.В.И чертежи на завод 1 были отправлены чертежи одноместного Ил-1 (10680).

Лишь 13 июля 1943 в связи с сильной загрузкой ОКБ-240 работами по совершенствованию серийных самолетов и другим опытным машинам чертежи Ил-1 АМ-42 были отправлены на заводы № 1 и 18 (17490).

13 июля 1943

НАЧАЛЬНИКУ! 5 ОТДЕЛА НИИ ВВС КА

Доношу о войсковых испытаниях моторов М-82ФН на самолетах Ла-5 в 32 ГИАП.

Бой был 4 июля 1943 года. В результате боя летный состав дает высокую оценку самолету Ла-5 с М-82ФН.

Герой Советского Союза майор Холодов после боя заявил: «Я все время находился в хвосте ФВ-190, и он от меня уйти не мог». Все летчики заявляют о превосходстве Ла-5 в М-82ФН над ФВ-190, а также и над Ла-5 с М-82Ф.

Дефекты по самолету:

1. Основной дефект (массовый) - растрескивание покрытия и шпаклевки самолета. Для устранения дефекта с завода № 21 в полку находится бригада в количестве 6 человек.

2. Растрескивание и прогорание выхлопных патрубков.

3. Фонарь в полете не открывается. Полеты производят с открытым или снятым фонарем. Бригада завода № 21 производит отладку фонаря.

13.7.43.	инженер-капитан БАБАНИН

ЦАНО. Ф. 2066. Оп. 7. Д. 42. Л. 100.

Подлинник. Машинопись (20946).

13 июля 1943 г. была подготовлена уточненная редакции плане опытных работ на 1943 г., в которой Шахурин согласился оставить И-185, но о запуске И-185 в серию он и слышать не хотел. И тому были свои вполне объективные причины.

Что же мешало принять на вооружение И-185 и начать его выпускать серийно?

Во-первых, существующая на 1943 г. конструкция И-185 требовала высокого расхода дюраля, и при этом с ее культурой веса дела обстояли неважно. Хотя Поликарпов бодро докладывал о фантастически маленьких цифрах относительного веса планера И-185, на деле величина в 30% массы конструкции была близка к показателям МиГ-3 и хуже, чем у самолетов Яковлева, включая Як-9Д с четырьмя баками, или Лавочкина. И это при том, что И-185 имел цельнометаллическое крыло, тогда как Яковлев позволял себе дюраль лишь на лонжеронах крыла и на части нервюр, а Ла-5 как был, так и оставался вовсе цельнодеревянным. А между тем выигрыш в удельной прочности металла при грамотном проектировании превращался в солидную экономию массы. Перевод с дерева на металл двух лонжеронов и четырех пар силовых нервюр позволил Яковлеву снизить массу квадратного метра крыла с 32,7 на цельнодеревянных несущих поверхностях Як-7 до 28,0 кг у Як-9. Цельнометаллическое крыло И-185 М-82 имело удельный вес 26,4 кг/м2 - ненамного меньше Як-9, и больше, чем у МиГ-1 с металлическим центропланом и деревянными консолями - 23,3 кг/м2. Да, конечно надо помнить о том, что оно имело усиление под наиболее мощное из всех бомбардировочное вооружение. Однако, если бы тот же Яковлев мог позволить себе цельнометаллическое крыло, вряд ли у него получилось бы тяжелее. Но опять же, не это главное, проблема в том, что в СССР в 1943 г. столько дюраля просто не было.

Конечно, для серийного И-185 можно было сделать более тяжелое деревянное крыло - так, например, поступил Ильюшин, чтобы в трудное военное время обеспечить выпуск своих самолетов Ил-2. Но в конструкции И-185 был еще один критический компонент - это мотор М-71, доводка которого тянулась долго и безрезультатно. Это не могло не повлиять на позицию Наркома авиапромышленности Шахурина и его зама по серийному производству Дементьева.

Проявляя завидное упорство, Поликарпов продолжал заниматься самолетом, устраняя выявленные на испытаниях дефекты и пытаясь учесть пожелания строевых летчиков. Он переделал вооружение, оставив две пушки в фюзеляже, но добавив две в крыле, понизил гаргрот и сделал новую каплевидную кабину с "граненым" козырьком с бронестеклом, а также рассмотрел целый ряд альтернативных силовых установок.

Одной из них был сверхмощный (2270 л.с. на взлете и 1900 - на высоте 1000 м) мотор М-250, который с 1939 г. проектировался в КБ-2 при Московском авиационном институте, а затем на заводе №16 под руководством Г.С. Скубачевского и В.А. Добрынина. Он состоял из шести соединенных звездообразно под углом 60° продольных блоков - каждый из четырех цилиндров, которые имели водяное охлаждение.

Понятно, что применение такого двигателя не оставляло от первоначального проекта И-185 вообще ничего, потому Поликарпов все же надеялся больше на М-90 образца 1942 г. или на М-71 в форсированном варианте с пониженной высотностью (М-71Ф) или наоборот- высотном М-71ТК с турбокомпрессором. Однако ни один из проектов обновленного И-185, И-187 или высотного перехватчика "ВП" на их основе так и не был реализован, не нашел себе применения и разработанный для И-187 оригинальный, но слишком сложный капот с неплоскими (параболическими) жалюзи, который должен был дать снижение аэродинамического сопротивления (17737).

13 июля 1943 заместитель наркома авиационной промышленности А. С. Яковлев своим приказом от потребовал провести статические испытания ИТП (М-1): «Ввиду того что ранее проведенные статические испытания самолета ИТП с нагрузкой до 67% расчетного значения нагрузки недостаточно по заключению ЦАГИ для суждения об истинной прочности самолета, предлагаю провести полные статические испытания самолета ИТП с нагрузкой до 100% расчетного значения».

Очевидно, что после таких испытаний летать на самолете будет нельзя. Между тем постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 апреля и приказом НКАП от 21 апреля 1941 г. требовалось предъявить на государственные испытания 2 летных экземпляра самолета ИТП. Кроме того, ОКБ-51 в 1942 г. уже получило разрешение НКАП на проведение заводских летных испытаний ИТП (М-1). Попытка обратить внимание руководства НКАП на эти обстоятельства успеха не имела. Приказ остался в силе.

К 25 августа ИТП (М-1) подготовили к проведению статических испытаний и затем передали в ЦАГИ. Эти испытания были успешно завершены лишь к 20 октября. Самолет выдержал 100% расчетной нагрузки. При этой нагрузке разрушающих деформаций ни в одном из элементов конструкции самолета не выявлено (17500).

13 июля 1943 НКАП А.И.Ш., Ком. ВВС А.Новиков, Зам. НКАП А.С.Я. и Чл. Военсовета ВВС Репин писали письмо N Н-33/2795 И.В.С.:

"Представляем на Ваше утверждение план строительства опытных самолетов и модификаций серийных самолетов на 1943.

План опытного строительства составлен с учетом проведения работ, имеющих в данное время наиболее важное значение и сокращения работ, потерявших свою актуальность." (1784,158).

13 июля 1943 года был подготовлен План опытного самолетостроения на 1943 год

1. Новые опытные истребители

| 1. Новые опытные истребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимен. | Кол. | Скорость км/час |  |  | Дальн. | Время | Практ. | Вооружение |  |  | Бронир. | Срок | Примечание |  |
|  | экз. | max | max | посад. | на 0,9 | подъема | потолок | пул. | бомб. | реактив. |  | предъяв. |  |  |
|  |  | у | на |  | max | мин./ | м | пушеч. | норм./ |  |  | на гос. |  |  |
|  |  | земли | высоте |  | скор. | на |  |  | при |  |  | испытан. |  |  |
|  |  |  |  |  | в км/ | высоту |  |  | перегр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на | в м |  |  | кг |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | высоте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фронтов. | 2 | 600 | 700-725 | 135 | 700 км/ | 4/5000 | 11000 | 2 пушки | - | - | сиденье | 1.XII.43 |  |  |
| одноместн. |  |  | на 2-й |  | 4000 м |  |  | 20 мм |  |  | спинка |  |  |  |
| истребит. |  |  | границе |  |  |  |  | 300 патр. |  |  | с |  |  |  |
| "Ла" с М-90 |  |  | высотн. |  |  |  |  | 2 пул. |  |  | надголовн. |  |  |  |
| Конструкт. |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  | подлокотн. |  |  |  |
| Лавочкин |  |  |  |  |  |  |  | 400 патр. |  |  | козырек |  |  |  |
| Фронтов. | 2 | 600 | 700-725 | 135 | 700 км/ | 4/5000 | 11000 | 1 пушка | - | - | То же | 1.VII.43 |  |  |
| одноместн. |  |  | на 2-й |  | 4000 м |  |  | 23 мм |  |  |  |  |  |  |
| истребит. |  |  | границе |  |  |  |  | 150 патр. |  |  |  |  |  |  |
| "Як" с |  |  | высотн. |  |  |  |  | 2 пул. |  |  |  |  |  |  |
| М-107А |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  | . | 400 патр |  |  |  |  |  |  |
| Яковлев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высотн. | 2 | - | 655/ | 135 | 700 км/ | 13/ | 13000 | 1 пушка | - | - | козырек | 15.III.44 |  |  |
| одноместн. |  |  | 10000 |  | 10000 м | 10000 |  | 23 мм |  |  | спинка |  |  |  |
| истребит. |  |  |  |  |  |  |  | 100 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Перехватчик |  |  |  |  |  |  |  | 1 пул. |  |  |  |  |  |  |
| с герметич. |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
| кабиной с |  |  |  |  |  |  |  | 130 патр. |  |  |  |  |  |  |
| М-107А с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| двухступенч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагнетателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и турбомуфтой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мясищев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высотн. | 2 | - | 655/ | 135 | 700 км/ | 13/ | 13000 | 2 пушки | - | - | То же | 15.III.44 |  |  |
| одноместн. |  |  | 10000 |  | 10000 м | 10000 |  | 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| истребит. |  |  |  |  |  |  |  | 220 патр. |  |  |  |  |  |  |
| перхватчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с М-82 с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-М или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М-71 с ТК-М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструктор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поликарпов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухмот. | 2 | 550 | 650/ | 140 | 2000 км | 6/5000 | 10000 | Вперед | 0/600 | - | Сиденье | 1.III.44 |  |  |
| истребит. |  |  | 6000 |  | 6000 м |  |  | неподвижн. |  |  | спинка с |  |  |  |
| дальнего |  |  |  |  | на скор. |  |  | 2 пушки |  |  | надголов. |  |  |  |
| Действия |  |  |  |  | 450 км/час |  |  | 23 мм |  |  | передний |  |  |  |
| он же |  |  |  |  |  |  |  | 400 патр. |  |  | щит и |  |  |  |
| ночной |  |  |  |  |  |  |  | 2 пул. |  |  | козырек |  |  |  |
| истребит. и |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  | для |  |  |  |
| фоторазвед. |  |  |  |  |  |  |  | 800 патр. |  |  | летчика |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Назад |  |  | защита со |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | турельная |  |  | стороны |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | установка |  |  | задней |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пул. |  |  | полусферы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  | для |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 450 патр. |  |  | стрелка |  |  |  |
| II. Опытные истребители, переходящие с плана 1942 года на 1943 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-местн. | 2 | 535 | 680/ | 135 | 700 при | 5/5000 | 11000 | 4 пушки | 0/200 | - | Сиденье | 1.VI.43 |  |  |
| истребит. |  |  | 7000 |  | перегр. |  |  | 20 мм из |  |  | спинка с |  |  |  |
| Миг с |  |  |  |  | 850 км |  |  | них 2 пушки |  |  | надголовн. |  |  |  |
| АМ-39 |  |  |  |  |  |  |  | в счет |  |  | и козырек |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  | перегрузки |  |  |  |  |  |  |
| Микоян и |  |  |  |  |  |  |  | 600 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Гуревич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-местн. | 1 | 560 | 680/ | 140 | 600/ | 4,7/ | 11200 | 3 пушки | 0/2х250 | 8РО-82 | Спинка | 1.V.43 | Летные испытан. |  |
| Истребит. |  | с | 6100 |  | 6100 | 5000 |  | 20 мм |  |  |  |  | с-та и доводочн. |  |
| И-185 с |  | форсаж. |  |  | перегр. |  |  | 500 патр. |  |  |  |  | работы. В затр. |  |
| М-71 |  | 600 |  |  | 800 км |  |  |  |  |  |  |  | включена стоимос. |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-х с-тов, по |  |
| Поликарпов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | которым велись |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | раб. в I кв. 43 |  |
| 1-местн. | 2 | 590 | 700/ | 140 | 725/ | 5/5000 | 10000 | 1 пушка | 0/2х250 | - | Спинка | 1.XI.43 |  |  |
| истребит. |  |  | 6200 |  | 6200 |  |  | 37 мм |  |  |  |  |  |  |
| ИТП с |  |  |  |  | перегр. |  |  | 45 патр. |  |  |  |  |  |  |
| М-107А |  |  |  |  | 1000 км |  |  | 2 пушки |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  | 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| Поликарпов |  |  |  |  |  |  |  | 300 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Двухмот. | 1 | 470 | 635/ | 137 | 1000/ | 6,5/ | 10000 | 2 пушки | 0/500 | - | Спинка | 15.Х.43 |  |  |
| двухмест. |  | с | 7400 |  | 7400 | 5000 |  | 20 мм |  |  | у пилота |  |  |  |
| истребит. |  | форсаж. |  |  |  |  |  | 500 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Дальнего |  | 486 |  |  |  |  |  | 2 пул. |  |  |  |  |  |  |
| Действия |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
| с АМ-37 с |  |  |  |  |  |  |  | 600 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Последующ. |  |  |  |  |  |  |  | 6 пул. |  |  |  |  |  |  |
| Установкой |  |  |  |  |  |  |  | 7,62 мм |  |  |  |  |  |  |
| АМ-39 |  |  |  |  |  |  |  | 4250 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поликарпов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Модификации серийных истребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-местн. | 2 | с | 615/ | 142 | - | 5/5000 | 10400 | 2 пушки | -/200 | - | Спинка | 1.VI.43 |  |  |
| истребит. |  | форсаж. | 6100 |  |  |  |  | 20 мм |  |  | и |  |  |  |
| Ла-5 с |  | 565 |  |  |  |  |  | 340 патр. |  |  | передняя |  |  |  |
| М-82ф с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прозрачн. |  |  |  |
| уменьшен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | броня |  |  |  |
| весом до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | козырька |  |  |  |
| 3100 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лавочкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высотная | 3 | 540 | 660/ | 144 | - | 5,1/ | 12200 | 2 пушки | - | - | -"- | 2 экз. | 1-й экз. с-та |  |
| модификац. |  |  | 8000 |  |  | 5000 |  | 20 мм |  |  |  | 1.07.43 | выпк. для |  |
| истребит. |  |  |  |  |  |  |  | 340 патр. |  |  |  |  | летн. отработки |  |
| Ла-5 с |  | 550 | 670/ | 144 | - | 5,0/ | 12200 | 2 пушки | - | - | -"- | 3 экз. | винтомоторной |  |
| М-82 с |  |  | 8000 |  |  | 5000 |  | 20 мм |  |  |  | 1.IX.43 | груп. Герметич. |  |
| ТК-3 и с |  |  |  |  |  |  |  | 340 патр. |  |  |  |  | кабиной оборуд. |  |
| М-82ф с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-й экз. |  |
| ТК-3 с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| герметич. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабиной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лавочкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-местн. | 3 | 560 | 610/ | 142 | - | 5,2/ | 10600 | 2 пушки | -/200 | - | -"- | 1.III.43 |  |  |
| истребит. |  |  | 6250 |  |  | 5000 |  | 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| Ла-5 с |  |  |  |  |  |  |  | 340 патр. |  |  |  |  |  |  |
| М-82Н и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М-82ФН |  | 570 | 630/ | 140 | - | 4,9/ | 10600 | 2 пушки | -/200 | - |  | 15.IV.43 |  |  |
| конструкт. |  |  | 5700 |  |  | 5000 |  | 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| Лавочкин |  |  |  |  |  |  |  | 340 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Истребит | 2 | 590 | 670/ | 147 | - | 4,7/ | 10400 | 2 пушки | 0/200 | - | Спинка | 1.VII.43 |  |  |
| Ла-5 с М-71 |  |  | 5300 |  |  | 5000 |  | 20 мм |  |  | передн. |  |  |  |
| Конструкт. |  |  |  |  |  |  |  | 340 патр. |  |  | и задн. |  |  |  |
| Лавочкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прозрачн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | броня |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | толщ. 60 мм |  |  |  |
| Истреб. | 2 | 590 | 675/ | 140 | 585/ | 4,6/ | 11000 | 1 пушка | - | - | Спинка | 15.IX.43 |  |  |
| Лагг-3 с |  |  | 5750 |  | 5750 | 5000 |  | 20 мм |  |  | передн. |  |  |  |
| М-107А |  |  |  |  |  |  |  | 170 патр. |  |  | и задн. |  |  |  |
| Конструкт. |  |  |  |  |  |  |  | 1 пул. |  |  | бронестекло |  |  |  |
| Горбунов |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 215 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Истреб. | 2 | 565 | 650/ | 135 | 600 | 4,4/ | 11000 | 1 пушка | - | - | -"- | 1.IX.43 |  |  |
| Лагг-3 с |  |  | 5600 |  |  | 5000 |  | 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| М-106 |  |  |  |  |  |  |  | 150 патр. |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  | 1 пул. |  |  |  |  |  |  |
| Горбунов |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 200 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Истреб. | 2 | С улучшенными взлетно-посадочными свойствами, горизонтальной и |  |  |  |  |  |  |  |  | Спинка | 15.VII.43 |  |  |
| Лагг-3 с |  | вертикальной маневренностью. |  |  |  |  |  |  |  |  | переднее |  |  |  |
| М-105ПФ с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стекло |  |  |  |
| облегчен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| весом до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2750 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горбунов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Истреб. | 2 | 610 | 670/ | 130 | 1200/ | 3,9/ | 11000 | 2 пушки | 0/200 | - | Задняя | 1.V.43 |  |  |
| Миг-3 с |  |  | 6000 |  | 6000 | 5000 |  | 20 мм |  |  | броня |  |  |  |
| М-82Ф |  |  |  |  |  |  |  | 400 патр. |  |  | передняя |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прозрачн. |  |  |  |
| Микоян и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | броня |  |  |  |
| Гуревич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Истреб. | 2 | 520 | 670/ | 133 | 1200/ | 5,1/ | 12500 | 2 пушки | - | - | Спинка | 20.V.43 |  |  |
| Миг-3 с |  |  | 7600 |  | 7600 | 5000 |  | 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| АМ-35А |  |  |  |  |  |  |  | 400 патр. |  |  |  |  |  |  |
| улучшен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микоян и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гуревич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Истреб. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представлен. |  |  |
| Миг-3 с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эскизного |  |  |
| АМ-39 с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проекта |  |  |
| ТК-М в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.VII.43 |  |  |
| высотном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| варианте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микоян и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гуревич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Истреб. | 1 | С улучшенными взлетно-посадочными свойствами, |  |  |  |  |  | 1 пушка | - | - | Спинка |  |  |  |
| Як-1 с |  | горизонтальной и вертикальной маневренностью. |  |  |  |  |  | 20 мм |  |  | переднее |  |  |  |
| М-106П с |  |  |  |  |  |  |  | 140 патр. |  |  | И заднее |  |  |  |
| односкорост. |  |  |  |  |  |  |  | 1 пул. |  |  | стекло |  |  |  |
| нагнетателем |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
| с облегчен. |  |  |  |  |  |  |  | 200 патр. |  |  |  |  |  |  |
| весом до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2730 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Яковлев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Истреб. | 5 | 510 | 590/ | 140 | - | -14/ | 11500 | 1 пушка | - | - | Спинка | Предъявл. |  |  |
| Як-9 с |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  | 20 мм |  |  |  | на войск. |  |  |
| М-105ПД в |  |  |  |  |  |  |  | 120 патр. |  |  |  | испытания |  |  |
| высотном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в ПВО |  |  |
| варианте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.V.43 |  |  |
| без герм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кабины с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кислородн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оборуд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Яковлев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Истреб. | 2 | 525 | 595/ | 145 | 850 | 5,6/ | 10500 | 1 пушка | - | - | Спинка | 5.I.43 | Испытания и |  |
| Як-9 |  |  | 3800 |  | на | 5000 |  | 37 мм |  |  | заднее |  | доводки |  |
| вооружен. |  |  |  |  | скор. |  |  | 30 патр. |  |  | стекло |  |  |  |
| пушкой |  |  |  |  | 350 км/час |  |  | 1 пул. |  |  |  |  |  |  |
| 37 мм |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  | 200 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Яковлев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Истреб. | 1 | 535 | 610/ | - | - | - | - | 1 пушка | - | - | Спинка | 25.I.43 | С-т проходил |  |
| Як-9 с |  |  | 3750 |  |  |  |  | 20 мм |  |  |  |  | гос. испытания |  |
| М-106П с |  |  |  |  |  |  |  | 120 патр. |  |  |  |  |  |  |
| односкор. |  |  |  |  |  |  |  | 2 пул. |  |  |  |  |  |  |
| нагнетат. |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  | 400 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Яковлев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Истреб. | 1 | 535 | 650/ | 140 | - | 4,8/ | 11000 | 1 пушка | - | - | -"- | 1.IX.43 |  |  |
| Як-9 с |  |  | 6000 |  |  | 5000 |  | 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| М-106П с |  |  |  |  |  |  |  | 120 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Двухскор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагнетат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в высотн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варианте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| герметич. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кабины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Яковлев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Истреб. | 1 | 580 | 680/ | 147 | - | 5/5000 | 11000 | 1 пушка | - | - | -"- | 15.VI.43 |  |  |
| Як-9 с |  |  | 5900 |  |  |  |  | 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| М-107А |  |  |  |  |  |  |  | 120 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Конструкт. |  |  |  |  |  |  |  | 1 пул. |  |  |  |  |  |  |
| Яковлев |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 200 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Двухмот. | 3 | 460 | 530/ | - | Одинак. | 21/1000 | 12000 | 1 пушка | - | - | -"- | На летн. | 1 экз. |  |
| Одноместн. |  | 10000 |  | с |  |  |  | 20 мм |  |  |  | испыт. | вып. без |  |
| высотный |  |  |  |  | серийн. |  |  | 250 патр. |  |  |  | 1.V.43 | герметич. |  |
| истребит. |  |  |  |  | с-том |  |  | 1 пул. |  |  |  |  | кабины |  |
| с герметич. |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
| кабиной |  |  |  |  |  |  |  | 250 патр. |  |  |  |  |  |  |
| с М-105ПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модификац. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с-та Пе-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Путилов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Новые опытные бомбардировщики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тяжелый |  | - | 500/ | - | 5000 | - | - | - | 10000 | - | - | Предъяв. |  |  |
| высотн. |  |  | 1000 |  | при |  |  |  | внутри |  |  | эскизного |  |  |
| четырехмот. |  |  |  |  | полной |  |  |  | ф-жа 2 |  |  | проекта |  |  |
| бомбард. |  |  |  |  | бомбовой |  |  |  | бомбы по |  |  | с-та |  |  |
| с М-71 с |  |  |  |  | нагрузке |  |  |  | 5000 кг |  |  | 15.IX.43 |  |  |
| ТК-М с |  |  |  |  | и 600 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| герметич. |  |  |  |  | при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кабинами |  |  |  |  | бомбовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и с |  |  |  |  | нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пушечной |  |  |  |  | 700-800 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| защитой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с-та и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| постройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| макетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кабин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выдается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| двум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туполеву |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и Мясищеву |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Опытные бомбардировочные самолеты, переходящие с плана 1942 г. на 1943 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ночной | 2 | 400 | 475/ | 120 | 2000/ | 12/ | 11000 | 5 пул. | 1500/ | 2 ВАП | Экипаж | 15.Х.43 | Винтомоторная |  |
| дальний |  |  | 6000 |  | 4000 | 5000 |  | 12,7 мм | 4000 | 500 | с-та от |  | груп. отрабатыв. |  |
| Двухмоторн. |  |  |  |  |  |  |  | 1500 патр. |  |  | атак |  | на серийном с-те |  |
| бомбардир. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | истребит. |  | Ил-4 |  |
| с М-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | со стороны |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | задней |  |  |  |
| Ильюшин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полусферы |  |  |  |
| Дальний | 1 | 440 | 560/ | 140 | 2000/ | 14/ | 10500 | 1 пушка | 1000/ | 1 ВАП | То же | 1.08.43 | Для отработки |  |
| высотный |  |  | 9000 |  | 4000 | 5000 |  | 20 мм | 3000 | 2000 или |  |  | винто-моторной |  |
| бомбардир. |  |  |  |  |  |  |  | 150 патр. |  | 2 ВАП |  |  | группы провод. |  |
| "102" с |  |  |  |  |  |  |  | 3 пул. |  | 1000 |  |  | предвар. летные |  |
| герметич. |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  | испытания без ТК |  |
| кабинами |  |  |  |  |  |  |  | 900 патр. |  |  |  |  |  |  |
| с М-71Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с ТК-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мясищев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этот же | 1 | 480 | 580/ | 140 | 2000/ | 10/5000 | 11000 | -"- | -"- | -"- | То же | 1.II.44 |  |  |
| с-т с |  |  | 8000 |  | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ-102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ночной | 2 | 436 | 505/ | 118 | 3000/ | 16,4 | 8000 | 3 пул. | 2000/ | 2 бака | То же | 15.XII.43 |  |  |
| дальн. |  | с | 6250 |  | 4000 |  |  | 12,7 мм | 4000 | по |  |  |  |  |
| бомбард. |  | форсаж. |  |  |  |  |  | 800 патр. | 1000 кг |  |  |  |  |  |
| смешанной |  | 472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| констр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с М-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поликарпов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дальний | 2 | 112 | 510/ | 120 | 2000/ | 12/5000 | 9900 | 1 пушка | 2000/ | 3 ВАП | То же | 1.II.44 |  |  |
| двухмоторн. |  |  | 6700 |  | 4000 |  |  | 20 мм | 4000 | 500 |  |  |  |  |
| бомбардир. |  |  |  |  |  |  |  | 250 патр. |  |  |  |  |  |  |
| с АМ-39 |  |  |  |  |  |  |  | 3 пул. |  |  |  |  |  |  |
| Констркт. |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
| Ермолаев |  |  |  |  |  |  |  | 750 патр. |  |  |  |  |  |  |
| VI. Модификации серийных бомбардировщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высотн. | 2 | 362 | 460/ | 118 | - | 31/9000 | над |  |  |  | Конструктору разрешается снять | 20.XII.42 | 1-й без |  |
| дальний |  |  | 11000 |  |  |  | целью |  |  |  | с с-та: заднего стрелка, | 15.III.43 | ГК |  |
| бомбардир. |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | стрелковое вооружение с |  | 2-й с ГК |  |
| Ил-4 с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установками и бронирование |  | Ср.указ. |  |
| двумя М-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для лет. |  |
| с ТК-3 с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | испыт. |  |
| Гереметич. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабинами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ильюшин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дальний | 1 | 375 | 450/ | - | 1500 км | 12,6/ | 9500 | 4 пул. | 1000/ |  | То же что у | 1.VI.43 |  |  |
| бомбардир. |  |  | 5400 |  | на ск. | 6000 |  | 12,7 мм | 2500 |  | серийного с-та |  |  |  |
| Ил-4 с |  |  |  |  | 300 км/час |  |  | 850 патр. |  |  |  |  |  |  |
| двумя М-82 |  |  |  |  | и высоте |  |  | 1 пул. |  |  |  |  |  |  |
| в варианте |  |  |  |  | 5400 м |  |  | 7,62 мм |  |  |  |  |  |  |
| дневного |  |  |  |  |  |  |  | 500 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Бомбардир. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с усиленным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вооружением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ильюшин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дальний | 2 | 375 | 420/ | - | Норм. | 41/ | 6800 | 4 пул. | 1500/ | - | То же | 15.IX.43 |  |  |
| бомбард. |  |  | 6000 |  | 2000/ | 6000 |  | 12,7 мм | 4000 |  | что у |  |  |  |
| Ил-4 с |  |  |  |  | 1500 кг |  |  | 1000 патр. |  |  | серийн. |  |  |  |
| двумя М-30Б |  |  |  |  | бомб и |  |  | 1 пул. |  |  | с-та |  |  |  |
| констркт. |  |  |  |  | 4500 км с |  |  | 7,62 мм |  |  |  |  |  |  |
| Ильюшин |  |  |  |  | 1000 кг |  |  | 500 патр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бомб на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | скорости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 325 км/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и высоте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухмот. | 1 | 490 | 610/ | - | - | - | - | 2 пушки | 1000/ | - | -"- | 1.Х.43 |  |  |
| бомбардир. |  |  | 9000 |  |  |  |  | 20 мм | 3000 |  |  |  |  |  |
| Ту-2 с М-82 |  |  |  |  |  |  |  | 300 патр. |  |  |  |  |  |  |
| с ТК-3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 пул. |  |  |  |  |  |  |
| Конструкт. |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
| Туполев |  |  |  |  |  |  |  | 630 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Этот же | 1 | 480 | 560/ | 156 | 2000 | 10/5000 | 9000 | 2 пушки | 1000/ | - | -"- | 15.VII.43 |  |  |
| с-т в max |  |  | 6200 |  |  |  |  | 20 мм | 3000 |  |  |  |  |  |
| упрощенном |  |  |  |  |  |  |  | 300 патр. |  |  |  |  |  |  |
| виде с |  |  |  |  |  |  |  | 3 пул. |  |  |  |  |  |  |
| М-82ФН |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 630 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Этот же | 1 | 510 | 630/ | 150 | 2000 | 10/5000 | 10500 | 2 пушки | 1000/ | - | -"- | 1.XI.43 | На с-те |  |
| с-т с АМ-43 |  |  | 7800 |  |  |  |  | 20 мм | 3000 |  |  |  | первоначально |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 300 патр. |  |  |  |  | устанавливаются |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 пул. |  |  |  |  | АМ-39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 480 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Этот же | 2 | 440 | 520/ | 150 | 3000 | - | 9000 | 2 пушки | 1000/ | - | -"- | 1.XII.43 |  |  |
| с-т с |  |  | 6200 |  |  |  |  | 20 мм | 3000 |  |  |  |  |  |
| М-82Ф в |  |  |  |  |  |  |  | 300 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Варианте |  |  |  |  |  |  |  | 3 пул. |  |  |  |  |  |  |
| Дальнего |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
| разведчика |  |  |  |  |  |  |  | 630 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Бомбардир. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пикир. | 2 | 530 | 620/ | - | - | 7,7/ | 9800 |  |  |  | То же, что на серийном с-те | 1.XI.43 | Один экз. с-та |  |
| бомбард. |  |  | 5500 |  |  | 5000 |  |  |  |  | Пе-2 |  | выпускается с |  |
| Пе-2 с 2-мя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опущенным ф-м |  |
| М-107А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имеющим увелич. |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бомбовый отсек |  |
| Путилов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пе-2 с | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.XI.43 |  |  |
| 2-мя М-106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с двухскор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нагнетат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в высотном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| варианте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (без герм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кабин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Путилов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модифик. | 2 | 450 | 600/ | 130 | В вар. | 20,3/ | Практ. | Вперед | 500/1000 | - | Спинки | 15.XII.43 |  |  |
| с-та Пе-2 |  |  | 9500 |  | развед. | 10000 | потолок | 1 пул. |  |  | летчика |  |  |  |
| с М-82 с |  |  |  |  | 3000 км |  | над | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
| ТК-3 в |  |  |  |  | в вар. |  | целью | 150 патр. |  |  |  |  |  |  |
| варианте |  |  |  |  | бомбард. | 11500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| высотного |  |  |  | 2600 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разведчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и высотн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бомбардир. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Путилов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухмот. | 1 | 450 | 515/ | 135 | 850/ | 11/5000 | 8500 | 3 пул. | 1000/ | 3 ВАП | Экипаж | 1.VII.43 | С-т вып. |  |
| дальний |  |  | 4500 |  | 2000 |  |  | 12,7 мм | 4000 | 500 | с-та от |  | для лет. |  |
| бомбардир. |  |  |  |  |  |  |  | 820 патр. |  |  | Атак |  | отабот. |  |
| Ер-2 с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | истребит. |  | МБ-100 |  |
| МБ-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | со стороны |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | задней |  |  |  |
| Ермолаев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полусферы |  |  |  |
| Двухмот. | 1 | 370 | 430/ | 135 | 2000/ | 19/5000 | 8300 | 3 пул. | 1000/ | 3 ВАП | То же | - | Проведение летн. |  |
| Дальний |  |  | 6000 |  | 5000 |  |  | 12,7 мм | 4000 | 500 |  |  | испытаний |  |
| бомбардир. |  |  |  |  |  |  |  | 820 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Ер-2 с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М-30Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ермолаев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тяжелый | 2 | 360 | 405/ | 110 | 5000 | 14/5000 | 9000 | То же, | 2000 | 2 ВАП | То же | 15.IX.43 |  |  |
| дальний |  |  | 5700 |  | 3500 |  |  | что на | 5000 | 1000 | что на |  |  |  |
| бомбардир. |  |  |  |  | 2200 |  |  | серийн. | 8000 |  | серийн. |  |  |  |
| Пе-8 с |  |  |  |  |  |  |  | Пе-8 |  |  | Пе-8 |  |  |  |
| увеличен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бомбовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нагрузкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 4М-30Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| незваль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Опытные штурмовики, переходящие с плана 1942 года на 1943 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухмот. | 1 | 460 | 550/ | 130 | 700/ | 8/5000 | 8500 | Вперед | 400/1600 | - | Экипаж | 1.IX.43 |  |  |
| двухместн. |  | с | 5000 |  | 1000 |  |  | неподв. |  |  |  | моторы |  |  |
| брониров. |  | форсаж. |  |  | на 0,9 |  |  | 4 пушки |  |  |  | баки |  |  |
| штурмовик |  | 500 |  |  | max |  |  | 37 мм |  |  |  | радиаторы |  |  |
| с М-71 |  |  |  |  | скор. |  |  | 160 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Конструкт. |  |  |  |  |  |  |  | 4 пул. |  |  |  |  |  |  |
| Сухой |  |  |  |  |  |  |  | 7,62 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2600 патр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | РС 132 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | турельн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пул. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 200 патр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | люковый |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пул. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7,62 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 500 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Этот же | 1 | 483 | 595/ | 125 | 2000/ | 10/8000 | 12000 | Неподв.. | 1350/ | - | Экипаж | 15.XII43 |  |  |
| с-т в |  |  | 8000 |  | 8000 |  |  | 1 пул. | 2000 |  | сзади |  |  |  |
| варианте |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  | для |  |  |  |
| бомбардир. |  |  |  |  |  |  |  | 200 патр. |  |  | варианта |  |  |  |
| и высотн. |  |  |  |  |  |  |  | турельный |  | бомбард. |  |  |  |  |
| Разведчика |  |  |  |  |  |  |  | 1 пул. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 200 патр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | люковый |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пул. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 200 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Модифик. | 1 | 495 | 570/ | 135 | 600 | 7,5/ | 9500 | Вперед | 200/400 | - | Экипаж | - | Летные испытания |  |
| брониров. |  | с | 4600 |  |  | 5000 |  | неподвижно |  |  | моторы |  | и доводки |  |
| штурмовика |  | форсаж. |  |  |  |  |  | 2 пушки |  |  | баки |  |  |  |
| Су-6 с |  | 524 |  |  |  |  |  | 37 мм |  |  | радиаторы |  |  |  |
| М-71Ф в |  |  |  |  |  |  |  | 80 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Двухместн. |  |  |  |  |  |  |  | 4 пул. |  |  |  |  |  |  |
| Варианте |  |  |  |  |  |  |  | 7,62 мм |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  | 2600 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Сухой |  |  |  |  |  |  |  | 6 РС 82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Блистерная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | установка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пул. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 200 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Одномест.1 | 459 | 537/ | 129 | 640 | 10,6/ | 10150 |  | 2 пушки | 200/400 | 2 ВАП | -"- |  |  |  |
| брониров. |  | с | 5700 |  | на | 6000 |  | 23 мм |  | 200 |  |  |  |  |
| штурмовик |  | форсаж. |  |  | 0,9 |  |  | 220 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Су-6 с |  | 496 |  |  | max |  |  | 4 пул. |  |  |  |  |  |  |
| М-71 |  |  |  |  | скор. |  |  | 7,62 мм |  |  |  |  |  |  |
| эталон |  |  |  |  |  |  |  | 2000 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Войсковой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 РС 82 или |  |  |  |  |
| серии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 РС 132 |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сухой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Модификации серийных штурмовиков и легких бомбардировщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одномот. | 2 | 410 | 408/ | 130 | 700 км | 5/2000 | 6000 | Вперед | 400/600 | 2 ВАП | Экипаж | 15.VI.43 |  |  |
| двухмест. |  |  | 1000 |  | на |  |  | неподвижн. | 200 |  | мотор |  |  |  |
| штурмовик |  |  |  |  | скор. |  |  | 2 пушки |  |  | баки |  |  |  |
| Ил-2 с |  |  |  |  | 300 км/час |  |  | 37 мм |  |  | радиаторы |  |  |  |
| АМ-42 |  |  |  |  |  |  |  | 80 патр. |  |  |  |  |  |  |
| второй |  |  |  |  |  |  |  | 2 пул. |  |  |  |  |  |  |
| экз. в |  |  |  |  |  |  |  | 7,62 мм |  |  |  |  |  |  |
| варианте |  |  |  |  |  |  |  | 1500 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Артиллер. |  |  |  |  |  |  |  | реактивное |  |  |  |  |  |  |
| корректир. |  |  |  |  |  |  |  | 8РС 82 |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  | турельное |  |  |  |  |  |  |
| Ильюшин |  |  |  |  |  |  |  | 1 пул. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 150 патр. |  |  |  |  |  |  |
| IX. Разведчики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Войск. | 2 | - | 400/ | 80 | 700 км | 6/3000 | 7000 | Вперед: | 0/200 | - | Экипаж | 1.III.44 |  |  |
| развед. |  |  | 2000-3000 |  | на |  |  | 1 пул. |  |  | от атак |  |  |  |
| и артиллер. |  |  |  |  | скор. |  |  | 12,7 мм |  |  | противника |  |  |  |
| корректир. |  |  |  |  | 350 км/час |  |  | 300 патр. |  |  | со стороны |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тупельная |  |  | задней |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | установка |  |  | полусферы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пул. |  |  | и частично |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  | с передней |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 300 патр. |  |  | полусферы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | люковая |  |  | защита |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | установка |  |  | жизненных |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пул. |  |  | частей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  | с-та и мот. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 150 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Х. Учебно-тренировочные и транспортные самолеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модиф. | 2 | 540 | 580/ | 140 | - | - | - | 1 пул. | - | - | - | 1.VII.43 |  |  |
| с-та |  |  | 6100 |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
| Ла-5 в |  |  |  |  |  |  |  | 150 патр. |  |  |  |  |  |  |
| вывозном |  |  |  |  |  |  |  | 1 фотокинопул. |  |  |  |  |  |  |
| варианте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с двойным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| управлен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лавочкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Десант. | 1 | 188 | - | 78 | 830 | 10/1000 | 2300 | - | - | - | - | 15.VI.43 |  |  |
| транспорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с-т ТС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с двумя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М-11Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| констукт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щербаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI. Экспериментальные самолеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реактив. | 5 | - | 850-900 | 100 | Продол. | 30/5000 | 1600 | 2 пушки | - | - | - | - | Летные испытания |  |
| истребит. |  |  |  |  | полета |  |  | 20 мм |  |  |  |  | и доводочные |  |
| перехват. |  |  |  |  | 5 мин. |  |  | 180 патр. |  |  |  |  | работы |  |
| конструкт. |  |  |  |  | дальн. |  |  | 2 пул. |  |  |  |  |  |  |
| Болховитинов |  |  |  |  | на max |  |  | 7,62 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | скор. |  |  | 400 патр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 120-170 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модерниз.2 | 960 | 900/ | 130 | Продол. | 8,3/ | 12000 |  | 2 пушки | - | - | - | 15.VII.43 |  |  |
| этого же |  | 5000 |  | полета | 1000 |  |  | 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| с-та со |  |  |  |  | 4,5 мин. |  |  | 120 патр. |  |  |  |  |  |  |
| сферич. |  |  |  |  | на скор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| баками |  |  |  |  | 600 км/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модерниз.2 | 900 | 900/ | 130 | Продол. | 5/1000 | 9000 |  | 2 пушки | - | - | - | 1.XII.43 |  |  |
| этого же |  | 5000 |  | полета |  |  |  | 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| с-та со |  |  |  | 7 мин. |  |  |  | 120 патр. |  |  |  |  |  |  |
| сферич. |  |  |  | на скор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| баками и |  |  |  | 600 км/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реактив. | 5 | 720 | 720/ | 130 | Продол. | 1,9/ | 10000 | 2 пушки | - | - | - | 2 экз. |  |  |
| истребит. |  | с | 8000 | без | полета | 5000 |  | 20 мм |  |  |  | 1.VII.43 |  |  |
| перехват. |  | форсаж. | с | горюч. | 20 мин. |  |  | 340 патр. |  |  |  | 2 экз. |  |  |
| Конструкт. |  | 820 | форсаж. |  | на скор. |  |  |  |  |  |  | 1.IX.43 |  |  |
| Костиков |  |  | 820/ |  | 800 км/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8000 |  | на высоте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одномест.1 | - | 700/ | 135 | 1000 на | 10/ | 11000 |  | 1 пушка | 0/200 | - | Сиденье | 1.VII.43 |  |  |
| истребит. |  | 7000 |  | 0,9 max | 8000 |  |  | 23 мм |  |  | спинка с |  |  |  |
| с АМ-37 |  |  |  | скор. |  |  |  | 81 патр. |  |  | надголов. |  |  |  |
| типа |  |  |  |  |  |  |  | 2 пул. |  |  | и козырек |  |  |  |
| "Эрокобра" |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  | 440 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Гудков |  |  |  |  |  |  |  | 2 пул. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7,62 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Геликопт. | 1 | 186 | - | 0 | 250 | - | 2500 | - | - | - | - | 1.IX.43 |  |  |
| с двумя |  |  |  |  |  |  | статич. |  |  |  |  | выпуск на |  |  |
| МВ-6 и |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | летные |  |  |
| модиф. его |  |  |  |  |  |  | динамич. |  |  |  |  | испытания |  |  |
| под моторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МГ-31Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Братухин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Истребит. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.VI.43 | Данные с-та |  |
| Як-9 с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предст. | определяются по |  |
| реактивн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эскиз. | выполнении |  |
| дв. РД-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проекта | проекта |  |
| конструкц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКБ-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модифик. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мясищев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противо/ | 5 | 207 | 186/ | 94 | 1000 | 8/1000 | 2850 | 2 пушки | 100 | - | Кабина | 1.II.43 |  |  |
| танковый |  |  | 2500 |  | на 0,7 |  |  | 23 мм |  |  |  |  |  |  |
| с-т "Пегас" |  |  |  |  | max |  |  | 1 пул. |  |  |  |  |  |  |
| с двумя |  |  |  |  | скор. |  |  | 7,62 мм |  |  |  |  |  |  |
| М-11Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Томашевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С-т Пе-2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На летн. |  |  |
| с однокамерн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | испытан. |  |  |
| Установкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.VI.43 |  |  |
| реактивного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дв. РД-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструкт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Путилов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одномест.2 |  | 650 | 750/ | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 1.III.44 |  |  |
| высотный |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скоростн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Истребит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по новой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компановоч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| схеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XII. Морские самолеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морской | 2 | - | 450/ | 130 | 5000/ | - | 8000 | Вперед | 600/ | 2 мины | Бронир. | 1.XI.44 |  |  |
| дальний |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  | подвиж. | 3000 | АГМ или | экипажа |  |  |  |
| двухмот. |  |  |  |  |  |  |  | 1 пушка |  | 4 мины | от атаки |  |  |  |
| разведч. |  |  |  |  |  |  |  | 20 мм |  | АДМили | истребит. |  |  |  |
| открытого |  |  |  |  |  |  |  | 300 патр. |  | 2 торп. | со стороны |  |  |  |
| моря с |  |  |  |  |  |  |  | 1 пул. |  | 45-36 | задней |  |  |  |
| М-71Ф |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  | АВА | полусферы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 300 патр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | палубная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | турельн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пул. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 600 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Второй |  |  |  |  |  |  |  | Кормовая |  |  |  |  |  |  |
| экз. |  |  |  |  |  |  |  | 1 пул. |  |  |  |  |  |  |
| с-та с |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
| М-30Б |  |  |  |  |  |  |  | 600 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Конструкт. |  |  |  |  |  |  |  | люковая |  |  |  |  |  |  |
| Бериев |  |  |  |  |  |  |  | 1 пул. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 300 патр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бортовая |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 пул. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 600 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Морск. | 1 | 370 | 430/ | 125 | 990 | 7,7/ | 8800 | Вперед | 400/ |  | Спинка | - | Летные испытания |  |
| дальний |  |  | 4500 |  | без | 5000 |  | 1 пул. | 1000 |  | летчика |  | и доводочные |  |
| разведч. |  |  |  |  | бомб |  |  | 7,62 мм |  |  |  |  | работы построен. |  |
| МДР6Б с |  |  |  |  |  |  |  | 650 патр. |  |  |  |  | с-та |  |
| двумя |  |  |  |  |  |  |  | палубная |  |  |  |  |  |  |
| М-105ПФ |  |  |  |  |  |  |  | 1 пул. |  |  |  |  |  |  |
| Конструкт. |  |  |  |  |  |  |  | 7,62 мм |  |  |  |  |  |  |
| И.В.Четвериков |  |  |  |  |  |  |  | 700 патр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | люковая |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пул. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7,62 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 650 патр. |  |  |  |  |  |  |
| Модиф. | 1 | - | 450/ | 130 | 3000 | - | 7000 | Вперед | 1000 | - | Бронир. | 15.XI.43 |  |  |
| этого же |  |  | 4000-5000 | без |  |  |  | 1 пул. |  |  | экипажа |  |  |  |
| с-та с |  |  |  |  | бомб и |  |  | 12,7 мм |  |  | от атаки |  |  |  |
| двумя |  |  |  |  | 2500 с |  |  | 400 патр. |  |  | истребит. |  |  |  |
| М-106 с |  |  |  |  | 400 кг |  |  | палубная |  |  | со стороны |  |  |  |
| двухскор. |  |  |  |  | бомб |  |  | 1 пул. |  |  | задней |  |  |  |
| нагнетат. |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  | полусферы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 400 патр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | люковая |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пул. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 250 патр. |  |  |  |  |  |  |

Перечень опытных самолетов и модификаций, прекращаемых строительством в 1943 году

| Конструктор | Наименование самолета | Постановление |
| --- | --- | --- |
| Поликарпов Н.Н. | Тяжелый двухместный истребитель | от 25.XI-41 г. |
|  | сопровождения "ТИС" с 2-мя | N 431 |
|  | моторами АМ-37; 2-й и 3-й экз. |  |
| Сухой П.О. | Модификация одномоторного | от 20.I-41 г. и |
|  | бомбардировщика Су-2 под мотор | от 15.V.41 г. |
|  | М-89 с непосредственным | N 1334-547 |
|  | впрыском 1 экз. |  |
|  | Модификация одномоторного | от 9-10.V-41 г. |
|  | бомбардировщика Су-2 под мотор |  |
|  | М-82 1 экз. |  |
|  | Модификация того же самолета | от 25.I-41 г. |
|  | под мотор АМ-37 1 экз. |  |
| Микоян А.И. | Одноместный истребитель | от 25.XI-40 г. |
|  | сопровождения ДИС-200 с 2-мя | N 430сс |
|  | моторами АМ-37 2 экз. |  |
|  | Одноместный истребитель |  |
|  | сопровождения ДИС-200 с 2-мя |  |
|  | моторами М-82 1 экз. |  |
| Гудков М.И. | Модификация истребителя Лагг-3 | от 1 марта 41 г. |
|  | под пушку ОКБ-16 калибра 37 мм |  |
|  | 1 экз. |  |
|  | Одноместный истребитель | от 31.Х-40 г. |
|  | "Аэрокобра" с мотором АМ-37 | N 418сс |
|  | 2-й экз. |  |
| Грушин П.Д. | Двухмоторный одноместный | от 16.IV-41 г. |
|  | истребитель сопровождения с | N 1021-416сс |
|  | моторами АМ-37 2 экз. |  |
| Лавочкин С.А. | Модификация истребителя Лагг-3 | от 16.IV-41 г. |
|  | под мотор М-105П с нагнетателем | N 1017-412сс |
|  | Трескина и с герметической |  |
|  | кабиной 1 экз. |  |
|  | Модификация истребителя Лагг-3 | от 16.IV-41 г. |
|  | под мотор М-107 2 экз. | N 1018-415сс |
| Ильюшин С.В. | Дальний бомбардировщик ДБ-4 с | от 7.VIII-40 г. |
|  | моторами Ам-37 2 экз. | N 266сс |
|  | Модификация самолета Ил-4 с | от 12.XI-42 г. |
|  | 2М-88 в варианте высотного | N 2504сс |
|  | бомбардировщика 3-й экз. |  |
| Путилов А.И. | Высотный бомбардировщик ВБ-100 | от 5.IV-41 г. |
|  | с 2-мя моторами М-105ПФ, с |  |
|  | герметической кабиной, модификац. |  |
|  | самолета Пе-2 5 экз. |  |
|  | Высотный истребитель ВИ-100 с | от 5.IV-41 г. |
|  | 2-мя моторами М-105Ф с герметич. |  |
|  | кабинами, модификация самолета |  |
|  | Пе-2 5 экз. |  |
|  | Модификация самолета Пе-2 под | от 25.IX-42 г. |
|  | моторы М-107А 2-й и 3-й экз. | N ГОКО-2346сс |
| Кочеригин С.А. | Одноместный пикирующий | от 7.VIII-40 г. |
|  | бомбардировщик с мотором М-90 | N 342сс |
|  | 1 экз. |  |
| Архангельский А.А. | Двухмоторный бомбардировщик СБ | от 4.III-40 г. |
|  | "Б" с моторами М-105ТК 1 экз. | N 108сс |
| И.П. | Модификация самолета ПС-84 с | от 18.III-41 г. |
|  | дизель-моторами М-30 в варианте |  |
|  | бомбардировщика 2 экз. |  |
| Яковлев А.С. | Одноместный тяжелый истребитель | от 16.IV-41 г. |
|  | с мотором МБ-100 2 экз. | N 1022-417сс |
|  | Модификация истребителя Як-7 | от 9.V и 10.V-41 г. |
|  | под мотором М-82 2 экз. |  |
|  | Модификация истребителя Як-1 | от 9.XII-42 г. |
|  | под мотор М-106П с двухскорост. | N ГОКО-2603 |
|  | нагнетателем с уменьшенным крылом |  |
|  | и облегченным полетным весом до |  |
|  | 2690 кг 2 экз. |  |
| Д.П. | Одноместный истребитель "110" с | от XII-40 г. |
|  | мотором М-107 1 экз. |  |
| -Ефремов | Самолет Пе-2 со специальными | от 14.VIII-41 г. |
|  | взлетно-посадочными | N ГОКО-480сс |
|  | приспособлениями 1 экз. |  |
| Н.И. | Автожир АК, взлетающий без | 1940 г. |
|  | разбега с мотором МВ-6 2 экз. | N КО 120сс (1778,161) |

Другие оборонные отрасли:

13 июля 1943 на бюро обкома ВКП(б) обсуждался вопрос о выполнении постановления ГКО от 19 июня по восстановлению цехов ГАЗа. Участники совещания констатировали, что  «работы идут неудовлетворительно». К 9 июля из 24 объектов 1-й очереди строительные работы были организованы только на пяти. График выполнялся с большим отставанием, имели место массовые простои и невыполнение норм. Обкомовские работники отмечали:  «Партийное и хозяйственное руководство ОСМЧ „Стройгаз № 2“ не приняло мер к развороту строительных работ, не умеет координировать управление и руководство с субподрядными организациями, допустило путаницу в распределении объектов… По решению ГОКО кровля кузнечного корпуса должна быть восстановлена к 15 июля, но на 10 июля ведутся лишь подготовительные работы (демонтаж: поврежденных металлоконструкций). По колесному цеху срок окончания работ установлен 25 июля, на 10.07проведены работы по восстановлению несущих ж/б элементов здания. Объем металлоконструкций составляет 597тонн, восстановлено на 8.07– 5тонн».

По решению горкомитета обороны и местных организаций за период 20 июня – 7 июля в ОСМЧ «Стройгаз» № 2 для восстановительных работ на ГАЗе прибыли в общей сложности 8159 рабочих. Наркоматом среднего машиностроения на площадку были направлены аварийно-восстановительные отряды, а работающие здесь конторы спецтрестов были резко усилены. В целях проверки хода работ и оказания необходимой помощи в июле автозавод посетил народный комиссар по строительству С. 3. Гинзбург.

Однако оформление и размещение рабочей силы велось неудовлетворительно. Группа, прибывшая 25 июня из Арзамасского района, к работе не приступила до начала июля, другая группа, из Павловского района, прибыв 22 июня, приступила к работе лишь 1 июля.

При этом бараки для проживания рабочих построены не были. Большое количество людей было размещено в недостроенных бараках Ново-Западного поселка, где спали прямо на кучах строительного мусора или на досках. Общежития и бараки находились в антисанитарном состоянии. Не хватало еды, постельных принадлежностей, спящих рабочих атаковали вши и клопы. В столовых не хватало ложек и тарелок. Рабочие, приехавшие на ГАЗ из разных уголков страны, были поражены созданными здесь «условиями». В итоге туркмены, работавшие на строительном участке № 2, написали в Верховный Совет Туркменской ССР письмо о плохом культурно-бытовом и медицинском обслуживании:  «…питание было организовано одноразовое, т.е. горячий обед один раз в сутки, общежитие не подготовлено к жилью, грязь, темно и т.п.». Письмо вскоре возымело действие, и туркмены были помещены в благоустроенное общежитие (двухэтажный деревянный дом), обеспечены постельными принадлежностями, одеждой и др. инвентарем. Предметом особой гордости автозаводцев за своих коллег из Азии являлось наличие в общежитиях портретов вождей, лозунгов и плакатов.

Оптимистические графики работ были безнадежно сорваны, и 26 июля приказом по Наркомату среднего машиностроения ранее установленные сроки восстановления цехов (15 июля – 15 августа) были отодвинуты на более поздние.

Наиболее авральные работы на Горьковском автозаводе пришлись на конец июля – сентябрь 1943 г. Осуществлению строительных работ была подчинена работа центрального бетонного завода, арматурного цеха, цеха сборных железобетонных плит, лесопильного завода, деревообрабатывающего цеха, цеха алебастро-опилочных плит и др. предприятий треста. Трест «Стройгаз» № 2 производил работы, руководствуясь принципом одновременного ведения строительных, монтажных и специальных работ, что давало возможность ускорить сдачу объектов в эксплуатацию.

Разбор разрушенных зданий производился экскаваторами, передвижными кранами, инструментом, бензорезами, тракторами и вручную. На расчищенных площадях немедленно начинались восстановительные работы. Нередко они были связаны с большими трудностями и сложными техническими решениями. Например, в колесном цехе монтаж металлоконструкций выполнялся при помощи огромной мачты и нескольких качающихся мачт. 24-метровый пролет был восстановлен с помощью специально смонтированного двухпролетного кабель-крана со средней качающейся мачтой, изготовленного силами объединения «Стальконструкция» прямо на месте за 12 дней и смонтированного в течение 10 дней. Фермы собирали вне цеха, с двух торцов, перевозили кабель-краном к месту установки и опускали на железобетонные колонны. Срок монтажа составил всего 25 рабочих дней.

При восстановлении механосборочного корпуса из-за нехватки металла пришлось многие фермы и прогоны выправлять с помощью гидравлических и механических прессов. Просевшие фермы поднимали до прежнего положения соединительными стойками, домкратами, а при большой высоте – специальными металлическими башнями и закрепляли. Деформированные части вырезали и вместо них вставляли новые элементы. Исправление колонн, деформировавшихся в нижней части, производилось путем замены поврежденной части новым отрезком колонны. Во время замены примыкающая часть стены поддерживалась стойками и подкосами, а с колонн снималась нагрузка.

Большие трудности представлял ремонт литейного цеха № 1. На шихтовом дворе разрывом бомбы две соседних колонны были втянуты в воронку, все конструктивные элементы получили осадку до 0,5 м по вертикали, а колонна искривилась до 0,4 м. Невозможность правки колонны на месте и подъема всей конструкции в целом заставила применить следующий способ: подкрановые балки были подняты на консолях, а влияние кривизны колонн было устранено путем устройства мощной решетки между соседними колоннами и превращением всей системы в стержневую, с угловыми вирнарами в местах перегиба колонн.

При восстановлении склада песка в этом же цехе на мостовом кране были выложены шпальные клетки, на которых установлены песочные домкраты. Металлические фермы пролетом 24 м поднимались при помощи 30-метровой мачты, установленной в торце склада, и путем оттяжки тросов устанавливались на песочные домкраты. Устойчивость ферм на домкратах обеспечивалась установкой жестких боковых связей из уголков, по три с каждой стороны фермы. В таком положении мостовой кран с установленной на нем фермой передвигался при помощи ручных лебедок на место установки фермы. Опускание фермы на опоры производилось песочными домкратами, что обеспечивало точную и плавную посадку фермы. После опускания фермы мостовой кран передвигался теми же лебедками в торец здания к подъемной мачте, и цикл работ повторялся. Подготовительные работы провели за шесть дней, а все фермы установили за пять дней. Полный монтаж связей прогонов и рифленого настила был выполнен за четыре дня.

В силу исключительно большого разнообразия повреждений железобетонных конструкций различного рода невозможно было найти общий метод по их восстановлению. В каждом случае приходилось принимать индивидуальное решение, в зависимости от степени и характера повреждений. Перед восстановлением поврежденные участки железобетонных элементов расчищались, а бетон, потерявший прочность в результате пожара или откола, удалялся до глубины, где его прочность не вызывала сомнений.

Из-за нехватки железа и железобетона для кровли применялся металлический настил из гофрированного железа, в некоторых цехах использовались железобетонные кровельные плиты.

Сантехнические работы велись управлением № 4 ОСМЧ-102, а электромонтажные – участком № 3 особого проектно-монтажного управления № 5 «Центрэлектромонтаж». Они шли по двум основным направлениям:

1) восстановление основных питающих кабелей и линейных фидеров от ТЭЦ к цеховым подстанциям и восстановление силовых магистральных линий внутри цехов;

2) пуск в ход всех непострадавших станков во вновь созданных технических группировках.

Наряду с работами на линии в цехах была организована мастерская, в которой производилось изготовление шинных сборок, силовых и осветительных щитков, предохранителей, высоковольтных сборок, пультов, а также реставрация демонтируемых в цехах силовых пультов, ящиков с предохранителями и др.

Работы по восстановлению систем вентиляции производились монтажным управлением № 2 ОСМЧ-48. Монтажный участок был разделен на прорабства, выполнявшие отдельные объекты, подлежащие восстановлению. За восстановительный период были смонтированы и сданы в эксплуатацию 124 вентиляционные системы на сумму 608 тыс. рублей.

Громадный объем материалов и полуфабрикатов (кирпич, раствор, бетон, железобетонные плиты, утеплитель, металлический настил и т.д.), которые нужно было поднять в крайне сжатые сроки, потребовал большого количества подъемников. Отсутствие времени на изготовление сложных подъемников заставило строителей встать на путь использования простейших подъемников. Одним из них был подъемный блок, представляющий собой две стойки, установленные с небольшим наклоном к стене цеха и соединенные поперечными связями. На верхнюю площадку укладывался брус, на консольном конце которого укреплялся блок. Через блок продевался трос, к одному концу которого прикреплялась подъемная платформа, а другой закреплялся на электролебедке. Кроме этого, применялись скиповые подъемники, ленточные транспортеры и т.п.

В результате бомбардировки было повреждено значительное число жилых домов и культурно-бытовых зданий. Характерным примером являлись жилые четырехэтажные дома, выполненные из силикатного кирпича. Для них типичным было продольное расслоение кирпичной кладки от сотрясения взрывной волной. Кроме этого, продольные стены домов получили отклонения по вертикали до 10 см с разрывом кладки в местах примыкания продольных стен к средним поперечным стенам и стенам лестничных клеток. Приходилось практически заново устанавливать кровлю, делать металлические стяжки, во множестве мест заменить кладку, а швы заливать бетоном.

Проектирование всех работ велось непосредственно на стройплощадке бригадой «Промстройпроекта», что позволяло осуществлять тесную и оперативную увязку работы проектировщиков и производственников, технологов и строителей. Конструкции и методы производства выбирались в соответствии с имеющимися на площадке ресурсами. Это позволило также применить новые конструкции из местных материалов и новые методы в производстве работ (в частности асбестовые плиты). Все деревянные перекрытия были заменены огнестойкими.

Для ускорения работ все несущие конструкции разрушенных цехов были восстановлены в металле, и лишь цеха с железобетонными колоннами, имевшие незначительные разрушения, оставили в прежнем виде. Число световых фонарей пришлось сократить на 30%, закрыв их железом и асбестофанерой. Деревянная обрешетка заменялась гофрированным железом, чье производство организовали в прессовом цехе автозавода. Для утепления использовали самые примитивные материалы: алебастро-опилочные, цементно-зольные и торфяные и даже глиноземные плиты. При этом все они перед использованием проходили испытания зажигательными бомбами и противотанковой горючей жидкостью.

Восстановление громадных площадей кровель корпусов потребовало свыше 1500 ливневых воронок. Нехватка чугуна заставила применять «подсобные материалы» – части коробки заднего моста «полуторки» и головки авиабомб, производившихся на ГАЗе.

25 августа прошло партсобрание треста «Стройгаз» № 2. Выступавшие на нем констатировали:  «По второму участку: трудовая дисциплина неудовлетворительна. Программа за 20 дней августа выполнена на 62%. Срок сдачи объектов 25 августа сорван. Низкая трудовая дисциплина. 23 августа прогуляло 721 чел., рабочий день начинается с опозданием на 30—40 минут. Накануне рабочего дня задание дается только нескольким бригадам, остальные получают его в начале рабочего дня». По итогам собрания начальнику второго участка Романову даже пригрозили исключением из ВКП(б).

Впрочем, всевозможные накладки и игнорирование приказов и распоряжений были постоянно. В частности, не было выполнено постановление бюро обкома ВКП(б) и распоряжение горкомитета обороны от 11 августа в части мобилизации сроком на два месяца для восстановления ГАЗа с предприятий области электросварщиков – 45 человек, газорезчиков – 25 человек. К 15 сентября в трест «Стройгаз» № 2 поступили всего шесть человек. Директора заводов Глян, Рубинчик и Агаджаев, а также заводы Вторчермет, Главчермет в категорической форме отказались выделить полагающееся количество сварщиков и попросту игнорировали распоряжение.

Общая потребность рабочей силы к началу строительства составляла примерно 9500 человек, к началу же июля в распоряжении треста «Стройгаз» № 2 имелись лишь 2242 человека (23,4%). Согласно распоряжениям различных ведомств, к работам должны были быть привлечены 12 800 человек, однако этот план так и не был выполнен. К1 октября на восстановлении автозавода трудились (по спискам) 8621 человек, в т.ч. 2023 – из сельских районов области, 1447 – из САВО, 816 – из разных воинских частей, 1675 – с самого ГАЗа и еще 2331 человека предоставил Московский военный округ. Кроме того, на строительстве были задействованы 1211 рабочих из субподрядных организаций. Таким образом, в восстановительных работах с 15 июля по 15 ноября участвовали почти 10 тыс. человек!

Для размещения этой огромной массы требовалась значительная жилплощадь, между тем многие дома Соцгорода и прилегающих поселков были разрушены, и места не хватало самим автозаводцам. Под жилье пришлось использовать школы, недостроенные жилые дома, клубы и простые палатки. Кроме того, были в спешном порядке сооружены каркасно-засыпные бараки и полуземлянки. Всего под временное жилье было приспособлено 10 тыс. кв. м. К августу, чтобы кормить всю эту толпу, были открыты 20 столовых и раздаточных пунктов. Но и этого оказалось недостаточно. Да и комфорт в сооруженных наспех «летних кафе» оставлял желать лучшего. При проверке, проведенной 17 июля в столовой № 7, выяснилось отсутствие какого-либо порядка:  «Нет света, почти нет посуды, нет помещения для хлеборезки, продукты тухнут. Рабочие часами ожидают получения ужина, не всем отпускается из-за темноты хлеб».

В конце июля ход работ серьезно затруднили продолжительные дожди и ливни. В начале августа начались побеги рабочих и массовые прогулы. В результате среднесуточное число людей, занятых на восстановительных работах, сократилось на 1500 человек. Часто происходили несчастные случаи, особенно на подъемниках.

Работы велись при постоянной нехватке транспорта. Первоначально в распоряжении треста «Стройгаз» № 2 имелись всего 64 грузовых автомашины разных типов, из них в исправном состоянии всего 27! Можно было использовать также 36 лошадей. Решением Горьковского комитета обороны во второй половине июля для ремонтных работ были выделены 75 автомобилей ЗиС-5 грузоподъемностью пять тонн. Однако ко всему прочего для машин не хватало горючего. Газогенераторные грузовики простаивали из-за отсутствия чурок, т.к. цех по их изготовлению сгорел во время налетов. Не хватало шоферов и ремонтников. Руководству треста пришлось прямо на месте организовать краткосрочные курсы, в сжатые сроки подготовив 28 новых водителей. Ремонтники проявили настоящий героизм, восстанавливая поломанные в ходе безжалостной эксплуатации грузовики буквально из ничего. В результате шоферы делали в среднем по 33 рейса в день, перевозя грузы на самые разные участки. Всего в течение III квартала 1943 г. автомашины сделали по 530 тонно-километров.

За этот же период водный транспорт, имевшийся в распоряжении треста, перевез 23,5 тыс. т грузов. Остальное доставлялось по железной дороге, алее вообще сплавлялся по течению. В октябре Горьковская железная дорога из 157 вагонов подала на стройплощадку автозавода лишь 20, создав значительные трудности.

Для восстановительных работ требовалось большое количество дерева и бетона. Вместе с тем при бомбежках полностью сгорели бетонный завод, деревообделочный завод, кузница, машиностроительная мастерская и лесозавод треста «Стройгаз» № 2. Ремонтники, невзирая на погоду и усталость, трудились день и ночь, причем одновременно с восстановлением этих предприятий начался выпуск продукции. Уже на второй день после начала работ бетонный завод дал первый бетон! И это без воды и электричества. Вода подвозилась на автомашинах, а электроэнергия подавалась по временному кабелю. В разгар восстановительных работ предприятие давало в сутки 230 куб. м бетона, хотя этого, конечно, было недостаточно.

Новый деревообделочный завод было решено строить на берегу Оки, на территории уцелевшего лесозавода № 1. В первую очередь был сооружен плотничный цех, который немедленно начал выпускать балки, щиты, фермы, строительные леса и т.п. Строительные участки получали из цеха железобетонных изделий кровельные плиты, из цеха плит «АС» – алебастро-опилочные плиты утеплителя, с бетонного завода – раствор. Всего с июля по ноябрь производственным комбинатом «Стройгаза» были выпущены 3374 куб. м бетона, 7350 куб. м цементного раствора, 9920 кв. м железобетонных кровельных плит, 500 кв. м пенобетона, 60 661 кв. м алебастро-опилочных плит, 200 т арматуры, 5693 кв. м переплетов и т.п.

Объем работ, выполненных трестом «Стройгаз» № 2 и его субподрядчиками, характеризуют следующие цифры. С 1 июля по 1 октября были уложены 2,7 млн кирпичей, 128 170 кв. м рубероида, смонтированы металлоконструкции весом 3400 т, трубопроводы протяженностью почти 43 км, проложено 32,6 км высоко– и низковольтного кабеля и еще 50 км различных проводов, подключены к станкам 3500 электромоторов, смонтированы 2640 электроточек и 348 калориферов. Большинство работ выполнялось «временно», т.е. с низким качеством. Так, «остекление» окон и световых фонарей, кроме собственно стекла, производилось фанерой и кровельным железом. Всего таким способом были «остеклены» 79 800 кв. м.

Помимо треста «Стройгаз» № 2, на восстановлении ГАЗа работали 11 субподрядных организаций, каждая из которых выполняла определенный тип работ. Решением ГКО строительные работы на заводах «Серп и молот», «Красная Этна» и № 466 были приостановлены и все силы бросили на автозавод. Нужно было любой ценой возродить из пепла это крупнейшее предприятие Поволжья. Приказами по тресту была утверждена система премирования и вручения переходящих Красных знамен за лучшие показатели в работе.

Отличившихся рабочих награждали премиями, а также ордерами на промтовары. Вошли в моду так называемые фронтовые декады.

К 1 октября было «в целом» обеспечено восстановление производственных мощностей ГАЗа. Первые пять автомобилей «по обходной технологии» были выпущены заводом еще 25 июля. В августе с «конвейеров» сошли первые 100 бронемашин БА-64, в октябре – первые вездеходы ГАЗ-67. Сборка американских грузовиков шла прямо под открытым небом.

Тем не менее сроки окончания работ 15—30 сентября снова оказались невыполненными, и 6 октября нарком среднего машиностроения С. Акопов, ссылаясь на постановление ГКО, вновь перенес их, уже на 15 октября – 15 ноября. Да и они касались лишь основных производственных объектов. Вспомогательные сооружения предполагалось восстановить лишь к 20 декабря 1943 г. Согласно актам о приемке, большинство цехов были сданы между 21 и 30 октября (11774).

13 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3730 Об оставлении сортировочных госпиталей № 1165 и 395 в зданиях Вологодского и Рязанского ж.-д. техникумов. (7121, 1).

13 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3735 [О сохранении железнодорожного пути на участке Вербилки-Соревнование и его передаче в эксплуатацию заводу № 593 НКЭП.] (7121, 68).

13 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3731 О снятии с вещевого снабжения НКО рабочих, ИТР Наркомтанкопрома и Наркомсредмаша, занятых на эвакуации и ремонте танков.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 133, лл. 2 (11012).

13 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3732 О плане снабжения горюче-смазочными материалами Красной Армии и Военно-Морского Флота на июль 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 133, лл. 3-4, 5-44 (11012).

13 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3733 О плане снабжения торфом на III квартал 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 133, лл. 45, 46-63 (11012).

13 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3734. О мерах по восстановлению завода № 718 НКМВ (Горький).РГАНИР, Фонд ГКО, д. 133, лл. 64, 65-67 (11012).

13 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3736. О мерах по восстановлению крекингов в Грозном.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 133, лл. 69-70, 71-72 (11012).

13 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3737 О сроках восстановления Ярославского шинного завода, завода синтетического каучука и других ярославских предприятий Наркомрезинпрома.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 133, лл. 73-77, 78-81 (11012).

13 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3739 О поставке Наркомвоенморфлоту трального вооружения, судового оборудования и запасных частей и механизмов в III квартале 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 133, лл. 86-89, 90-125 (11012).

13 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3740. Об изготовлении броневых щитов для морских пушек на Ижорском заводе (Ленинград).РГАНИР, Фонд ГКО, д. 133, лл. 126-127 (11012).

13 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3741 [О мерах по обеспечению производства кабельных изделий НКЭП.] (7121, 128-133,134-138).

13 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3742 О плане поставок военно-полевых средств и имущества связи на III кв. 1943 г. (7121, 139-141,142-179).

13 июля 1943 На Адмиралтейском заводе поднят флаг ВМФ СССР на двух ТК типа Г-5 (10671).

Жизнь и внутренняя политика:

13 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3738 О неотложных мерах по борьбе с лесными пожарами в лесах Главлесоохраны при Совнаркоме СССР. (7121, 82-85).

Армия:

13 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«13 июля наши войска продолжали вести бои с пехотой и танками противника на Белгородском направлении. На Орловско-Курском направлении за истекший день противник крупных атак не предпринимал.

Нашими войсками на Белгородском направлении за день боёв подбито и уничтожено 96 немецких танков. По неполным данным, в воздушных боях и зенитной артиллерией сбито 13 немецких самолётов.

По уточнённым данным, за 12 июля на Орловско-Курском и Белгородском направлениях в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито не 18 самолётов, а 79 самолётов противника.

На Орловско-Курском направлении противник после провала всех его попыток прорвать нашу оборону крупных атак не предпринимал. В течение дня происходила артиллерийско-миномётная перестрелка и разведка боем. В районе одного населённого пункта пехота немцев при поддержке танков пыталась атаковать наши позиции. Атака гитлеровцев была отбита. Противник отброшен, оставив на поле боя подбитые танки и до 400 трупов своих солдат и офицеров. На другом участке артиллеристы Н-ской части подбили 5 самоходных орудий, рассеяли и частью уничтожили до батальона немецкой пехоты. На других участках происходили стычки небольших отрядов и действия разведывательных групп.

На Белгородском направлении продолжались ожесточённые бои. Немцы стремятся любой ценой добиться успеха, но повсюду встречают упорное сопротивление советских войск. На отдельных участках наши части нанесли контрудары и потеснили гитлеровцев, вклинившихся в нашу оборону. Противник несёт тяжёлые потери втехнике и живой силе. Только в течение вчерашнего дня на разных участках нашими бойцами подбито и уничтожено более ста немецких танков, в том числе 20 танков типа «Тигр», уничтожено 250 автомашин и много живой силы противника.

Со всех участков Белгородского направления поступают сообщения о том, что наши бойцы и командиры ведут самоотверженную борьбу с противником. Двенадцать раз атаковали немцы хутор, который обороняло гвардейское подразделение капитана Дзюбина. Отважные гвардейцы уничтожили 11 танков, истребили 300 гитлеровцев и не отступили ни на шаг. На одном участке немцам, ценою тяжёлых потерь, удалось захватить населённый пункт. Решительной контратакой подразделения капитана Томина и старших лейтенантов Федулова и Михина восстановили положение. В уличном бою красноармейцы истребили до 400 вражеских солдат и офицеров, захватили 6 орудий, 4 самоходных пушки, 7 радиостанций, 150 тысяч патронов и другие трофеи. Командир орудия старший сержант Кинжаев уничтожил 7 вражеских танков типа «Тигр». Бойцы Н-ской противотанковой роты Совкий, Южанов, Сушкин, Кириченко и Пояров подбили из противотанковых ружей по два танка каждый. Лётчики Н-ской гвардейской части за три дня боёв сбили 156 немецких самолётов. Герой СоветскогоСоюза гвардии лейтенант Новиков сбил 5 самолётов противника. Герой Советского Союза гвардии старший лейтенант Китаев уничтожил 4 и повредил 5 вражеских самолётов. Лётчик гвардии лейтенант Горобец встретился в воздухе с группой немецких самолётов. Вступив с ними в бой, т. Горобец сбил 9 немецких бомбардировщиков.

На одном участке Калининского фронта наши разведывательные группы уничтожили до роты немецкой пехоты и взорвали 3 землянки вместе с находившимися в них гитлеровцами. Разведчики захватили пленных.

На Ленинградском фронте наши снайперы истребили 194 гитлеровца. Огнём артиллерии и миномётов разрушено 43 немецких дзота, 18 блиндажей и 7 наблюдательных пунктов, взорван склад боеприпасов, уничтожено орудие и 6 пулемётов противника. На одном участке миномётчики подразделения, где командиром капитан Найчук, обстреляли скопление немецкой пехоты и уничтожили до взвода гитлеровцев.

На Волховском фронте наша артиллерия обстреливала вражеские позиции. Разрушено 5 немецких дзотов, потоплены 6 лодок с гитлеровцами, уничтожены 2 орудия и шестиствольный миномёт противника.

Командир партизанского отряда, действующего в Гомельской области, получил сведения о том, что на одной станции ожидается в ближайшее время прибытие немецкого поезда с танками. Партизаны заминировали железнодорожное полотно управляемыми фугасами и засели в укрытия. Сначала прошёл состав с порожняком, затем поезд с лесоматериалами. Haконец, показался ожидаемый эшелон. Когда он проходил по заминированному участку, подрывники включили ток. Взрывом разбиты паровоз и 11 платформ. Находившиеся на них танки приведены в полную негодность. Группа партизан отряда «За Родину» сожгла немецкий самолёт, сделавший вынужденную посадку.

Как уже сообщало Совинформбюро, гитлеровцы 6 и 7 июля заявляли, что на Орловско-Курском и Белгородском направлениях не немцы перешли в наступление, а Красная Армия. Захваченные в плен немецкие солдаты рассказывают:

Пленный ефрейтор 1 роты 6 сапёрного батальона 6 немецкой пехотной дивизии Бруно Формелла показал: «В воскресенье 4 июля командир вызвал группу сапёров, в том числе и меня, и приказал отправиться вместе с пехотинцами сделать проходы в минных полях. Командир заявил: «Сегодня ночью немецкая армия перейдёт внаступление. Гитлер поставил перед нами задачу — запереть русских в котле и занять Курск». Нам не удалось пробраться незамеченными к минному полю. Как только мы спустились в лощину, русские открыли стрельбу. Многие солдаты были убиты, а меня взяли в плен».

Пленный обер-ефрейтор 11 роты 87 мотострелкового полка 36 немецкой моторизованной дивизии Бауман рассказал: «Вечером 4 июля командир роты зачитал нам приказ Гитлера, в котором было сказано:

«Утром 5 июля немецкая армия начнёт решающее наступление».

Пленный ефрейтор 8 роты 533 полка 383 немецкой пехотной дивизии Франц Бротц рассказал: «Вечером 4 июля командир роты обер-лейтенант Стоппе перед строем зачитал приказ Гитлера, в котором говорилось: «Завтра начинается большое наступление немецких войск. Это наступление имеет решающее значение. Немецкие войска должны окончательно разгромить Красную Армию».

Приведённые выше заявления, как и показания многих других пленных немецких солдат, разоблачают жульнический трюк ставки Гитлера, пытавшейся отрицать наступление немецких войск на Орловско-Курском и Белгородском направлениях.» (14951).

13 июля в 1943 году на Обояньском направлении немцы вели бои за улучшение своих позиций. Севернее Кочетовки на участке шириной 5-6 км пехотные подразделения моторизированная дивизия СС "Тотенкопф" потеснили 66-ю и 97-ю гвардейскую стрелковую дивизию на 1-1,5 км. Несколько танков "Тотенкопфа" прорвались в совхоз имени Ворошилова (6 км северо-западнее Прохоровки). На Белгородском направлении 168-я пехотная дивизия вытеснила 89-ю гвардейскую стрелковую дивизию из выступа Липовый Донец - Северный Донец до Вислого - Сабынино, продвинувшись на 8 км. (по данным полковника Гланца это произошло 12 июля.) 19-я танковая дивизия выбила 81-ю стрелковую дивизию из Щелоково (14951).

13 июля 1943 г. младший лейтенант эскадрильи Нормандия Кастелен с группой из 10 - 12 Bf110 доложил, что в бою ему сопутствовал успех: “Я выпустил по противнику примерно 20 снарядов и 20 крупнокалиберных пуль и могу предположить позитивный результат. Неприятельский самолет с дымом ушел в пикирование. Меня самого атаковал другой Bf110, и, отражая атаку, я не мог наблюдать падение противника” (3956). Вместе с тем, аналогичное описание боя с группой Bf110 составил, например, штаб 2-го гвардейского истребительного авиаполка 322-й иад 15-й воздушной армии - этот полк также сражался в тот день южнее Орла (3956).

13 июля 1943 "13 июля фельдмаршалы фон Манштейн и Клюге были вызваны в Восточную Пруссию, и Гитлер сообщил, что опрерацию "Цитадель" нужно немедленно прекратить, так как союзники высадились в Сицилии..." (Ф. В. фонМеллентин) (4963 ).

July 13 1943 Hitler calls and end to CITADEL. Both sides suffered extremely heavy losses of tanks. But the Russians could make up their losses in a few months production. The Wehrmarcht would never again assemble a force capable of taking the initiative back from the Red Army (1052).

13 июля 1943 А.Гитлер приказал остановить операцию Цитадель из-за огромных потерь танков (1052), а по другим данным вызвал Манштейна и Клюге в ставку, где им было заявлено, что сложилась сложная обстановка в Италии - после высадки союзников 10 июля на Сицилию Следующим шагом могла стать высадка союзников на Балканах или на материковой Италии. Поэтому ВФ д. Отдать часть своих сил, а операция Цитадель будет прекращена. Манштейн убедил А.Г. в возможности успешного наступления. Тем не менее 17 июля командование германских сухопутных сил приказало снять с фронта 1 ТК СС, а 18 июля - передать еще 2 Тд. Манштейнупришлосьотказатьсяотпланировавшихсяударов (4215).

July 13th, 1943: Finally admitting that despite the maximum efforts by the German forces to break through the Soviet defenses no further gains can be made, Hitler orders the suspension of Operation Citadel. Though the Wehrmacht is able to extricate most of its depleted forces from a potential disaster - a second Stalingrad - this outcome of the battle represents a tremendous victory for the Red Army and portends the end of German offensive operations in the East (3819).

13 июля 1943 А.Г. приказал остановить Операцию Цитадель (3819).

13 июля 1943 Гитлер приказал перебросить часть немецких подразделений из-под Курска в Италию (4962).

За рубежом:

13 июля в 1943 году летчик-испытатель Харви Грей поднял необычный истребитель «ХР-55» в воздух (14951).

13 июля 1943 по стечению обстоятельств, в Сицилии в одно время и в одном месте высадились немецкие и английские парашютисты, начав перестрелку в воздухе (4962).

13 июля в 1943 году немецкие войска отразили наступление союзников на Аугусту на Сицилии (14951).

13 июля 1943 воздушная атака Оси уничтожает корабль Либерти у Сицилии (20376).

13–14 июля (ночь) 1943 транспортные самолеты союзников, перевозящие десантников из Северной Африки в Сицилию, снова летят низко в темноте над союзными кораблями и наземными войсками и снова попадают под дружественный огонь. Несколько сбиты (20376).

13–14 июля (ночь) 1943 в ходе операции фланели 1 - я парашютная бригада на планерах пытается захватить мост Primosole, но немецкий парашютный батальон, который ранее высадился поблизости от моста, отбивает атаку к вечеру следующего дня (20376).

13–14 июля (ночь) 1943 Командование бомбардировщиков Королевских ВВС совершает последний налет кампании «Битва за Рур» против Рурской области Германии. С момента начала кампании в марте бомбардировочное командование осуществило 29 крупных атак на Рур и Рейнланд , в том числе пять на Эссен, в котором только 1037 человек убиты, 3500 серьезно ранены и 4830 домов разрушены - по четыре против Дуйсбурга и Кельна , три против Эссена, и на Бохум и один или два друг против друга города. Бомбардировочное командование потеряло 672 самолета во время налетов на Рур и Рейнланд, коэффициент потерь 4,8 процента, и 4400 летчиков. Кроме того, за тот же период бомбардировочное командование также совершило 18 крупных атак по другим целям во Франции, Италии и Германии за пределами Рура и Рейнланда, включая два налета на Берлин и удары по Мюнхену, Штеттину, Турину, Специи и Заводу Škoda в Пльзене (20376).

13 июля 1943 - Лётчик-испытатель Харви Грей поднял необычный истребитель-перехватчик ХР-55 в воздух (22431).

13 июля в 1943 году фельдмаршалы фон Манштейн и Клюге были вызваны в Восточную Пруссию, и Гитлер сообщил, что опрерацию "Цитадель" нужно немедленно прекратить, так как союзники высадились в Сицилии ..." (Ф.В. фон Меллентин)

13 июля в 1943 году Адольф Гитлер приказывает перебросить часть немецких подразделений из-под Курска в Италию (14951).

13 июля в 1943 году в меморандуме министерства иностранных дел Великобритании отмечается, что правительство США хотело бы расколоть Французский Комитет Национального Освобождения, удалить из него сторонников Ш. Де Голля и создать марионеточных Французский комитет, послушный американскому правительству, а также то, что правительство США испытывает симпатии к коллаборационистам, и есть все основания полагать, что оно все еще поддерживает контакт с маршалом Петеном (14951).

Авиапромышленность:

14 июля 1943 года Дементьев писал письмо H-34/2982 в Артком ГАУ генерал-лейтенанту артиллерии Хохлову.

Прошу Вас выделить заводу N 207 НКАП для полигонных испытаний брони:

| 1. Пушки | немецкие, | авиационные | 37 мм | 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. -"- | -"- | -"- | 30 мм | 1 шт. |
| 3. -"- | -"- | зенитные | 88 мм | 1 шт. |
| 4. -"- | -"- | противотанковые | 75 мм | 1 шт. |
| 5. -"- | отеч. | -"- | 57 мм | 1 шт. |
| 6. -"- | -"- | -"- | 45 мм | 1 шт. |
| 7. -"- | англ. | -"- | 57 мм | 1 шт. |
| 8. -"- | амер. | -"- | 75 мм | 1 шт. |
| 9. -"- | отеч. | ПТО или ТП | 76 мм | 1 шт. |
| 10.-"- | -"- | зенитные | 85 мм | 1 шт. |
| 11. Противотанковые ружья (ПТР) | немецкие |  | 28/20 | 1 кмп |
| 12. | отечеств. |  | 14,5 мм | 1 кмп |
|  | Блюм |  |  |  |
| 13. | отечеств. |  | 14,5 мм | 1 кмп |
|  | Симонова (1778,213) |  |  |  |

14 июля 1943 ОКБ С.В.И. снабдило завод 23 эскизами для переделки фланцев выхлопных коллекторов для 2 М-82ФН для Ил-4 в варианте дневного бомбардировщика, полученных с 19 завода (1785,41).

14 июля 1943 С.В.И. писал А.И.Ш. письмо N 1/787с:

"Согласно Вашего приказа N 172 от 27 марта 1943 директор завода 23 Иосилович был обязан выпустить до 1 мая 1943 самолет Ил-4 с 2хМ-88, у которого должны были быть сделаны след. изменения:

а) для улучшения центровки самолета концы консолей сдвинуты назад.

б) элероны с увеличенной аэродинамической компенсацией

Указанные небольшие изменения в самолете резко улучшили бы и облегчили пилотирование самолета, особенно в ночных условиях.

Директор завода 23 без какой-либо причины сорвал срок выпуска самолета 1 мая 1943 и затянул его выпуск до 3 июля 1943.

Такое отношение директора завода к улучшению качества выпускаемого им самолета Ил-4 является ненормальным, поэтому прошу Вас привлечь его к ответственности.

В дополнение к вышеизложенному считаю необходимым доложить Вам имевший место факт по вопросу об улучшенном самолете.

Летчик В.К.К., произведший два полета и обнаруживший значительное улучшение пилотажных свойств самолете, договорился с г-л Марковым и мною, что инстпектора-летчики АДД полетали бы на этом самолете и дали бы свое заключение, на предмет быстрейшего запуска указанных изменений в серию.

Облет был назначен на воскресенье 11 июля 1943 на аэродроме 1-й дивизии АДД в Монино. На этом облете должна была присутствовать летная инспекция АДД и гвард. дивизий, г-л Марков, л В.К.К. и я, как ГК. Облет был назначен на 12 час. дня 11 июля 1943.

Накануне в субботу 10 июля 1943 В.К.К. договорился с Иосиловичем, что самолет Ил-4 будет готов в 11 час. утра в воскресенье для ВК.К. для полета в Монино.

Когда В.К.К. прибыл в 10:45 на аэродром завода к Иосиловичу, то последний отказался предоставить самолет В.К.К. для облета, мотивируя тем, что с не оформлен военпредом, т.к. ему не выдали удостоверение о сдаче.

После полуторачасового ожидания В.К.К. полетел на Монинский аэродром на У-2, где мы вынуждены были извиниться перед собравшимися, мотивируя отмену облета неготовностью самолета (1775,220).

14 июля 1943 года командующий ВВС МВО генерал-лейтенант авиации Светов писал письмо N 133913 командующему ВВС маршалу авиации Новикову.

Доношу - 11.7.43 г. в 12 ч. 58 м. на Центральном аэродроме им. Фрунзе произошло столкновение самолетов: Як-1 пилотируемый летчиком 12-й ГИАП Героем Советского Союза капитаном Катвич и самолетом У-2, пилотируемым генерал-майором авиации Ильюшиным.

Генерал-майор авиации Ильюшин произвел посадку в паре с генерал-майором авиации Коккинаки при знаке "Крест" и двух красных ракетах.

Капитан Катрич производил посадку также при "Кресте" и одной красной ракете.

На выравнивании капитан Катрич задел "правой ногой" шасси за левую верхнюю плоскость У-2, дал газ и ушел на второй круг, после чего благополучно произвел посадку.

В результате столкновения экипажи невредимы, на самолете У-2 разбита левая полукоробка, на самолете Як-1 погнут щиток "правой ноги" (1779).

14 июля 1943 вышел приказ НКАП № 416с:

В целях увеличения мощности з-да № 464 и обеспечения ремонта с-тов Ли-2 в ВВС:

И.о. Нач. ГУ 6 Пачину передать з-д № 462 со всем оборудованием, рабочими радрами и всем остальным имуществом в 11 ГУ по состоянию на 1 июля 1943.

Нач. 11 ГУ Куликову и д-ру з-да № 464 Петровскому:

а) Перевести з-д № 464 со всем оборуждованием, транспортом и личным составом на площадку з-да № 462. Присвоить объединенному з-ду № 464,

3. Нач. 11 ГУ передать 7 ГУ территорию з-да № 464 в Тушино… для размещения з-в № 289 и 380.

Присвоить объединенным з-дам ТТ 289 и 380 номер № 289.

Шахурин (1731, 173).

14 июля 1943 в НИИ ВВС закончились контрольные испытания Як-6 № Э014347 з-да № 47, сделанного в мае 1943, которые проходили с С июля 1943.

Ви м М.Д.Яськов, вл м А.В.Синельников.

От серийных отличался:

Крыло сделано разъемным,

Увеличена стреловидность консолей с 9 гр до 15 гр, а поперечное V с 8.50 до 10.50,

Увеличена площадь элеронов с 1.93 м до 2.13 м,

Изменен угол установки стабилизатора с -3 до 0,

С правой стороны фюзеляжа сделан двустворчатый люк размером 850х1100 мм, открывающийся внутрь,

В консолях поставили баки по 90 л и увеличили запас с 380 до 560 л,

Поставили выхлопные коллекторы,

поставили одну большую Вентури вместо трех малых для АГ,

Подняли сидение на 45 мм и отклонили спинку на 40 мм.

Улучшились поперечная и продольная устойчивость и пилотажные свойства, но мал диапазон скоростей и раскрутка винта (4657, 19).

14 июля 1943 г. Из приказа № 417с/0138 Народного комиссара авиационной промышленности СССР АИ. Шахурина и командующего ВВС А.К. Репина о расширении ресурсов авиатоплив посредством применения впрыска воды в авиадвигатели для подавления детонации

Секретно

Научно-исследовательским институтом ГВФ при участии ИХФ АН СССР и Наркоматом авиационной промышленности согласно распоряжению Совнаркома СССР от 4 ноября 1942 г. за № 2100РС были проведены с положительными результатами испытания моторов М-62ИР и М-105 с впрыском воды в цилиндры и испытание двух моторов М-62ИР с впрыском воды в летных эксплуатационных условиях на самолете ЛИ-2.

…

На основании проведенной работы установлено, что впрыск воды в авиадвигатели снижает требования к октановому числу авиатоплив, учитывая важность увеличения ресурсов авиатоплив, ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Директору завода № 16 тов. Лукину:

а) форсировать начатые работы по отработке применения впрыска воды на моторе М-105ПФ и провести длительные 100 часовые станковые испытания мотора М-105ПФ с впрыском воды с участием старшего военпреда ВВС КА на заводе № 16, инженер-полковника тов. Смирнова к 15 июля 1943 г.;

б) подать к 20 июля с.г. на завод № 22 три мотора М-105ПФ, оборудованные аппаратурой для впрыска воды в цилиндры, для летных испытаний на самолете ПЕ-2.

2. Директору завода № 22 тов. Окулову и главному конструктору тов. Мясищеву оборудовать к 27 июля с.г. 1 самолет ПЕ-2 моторами М-105ПФ с впрыском воды в цилиндры и провести к 5 августа с.г. заводские летные испытания по специальной программе совместно с представителями НИИ ВВС.

3. Начальнику НИИ ГВФ, генерал-лейтенанту авиации тов. Петрову И.Ф. выделить представителей НИИ ГВФ для участия в оборудовании самолета ПЕ-2 и проведения летных испытаний.

4. Начальнику НИИ ГВФ, генерал-лейтенанту авиации тов. Петрову И.Ф. оборудовать 5 самолетов ЛИ-2 с моторами М-62ИР аппаратурой впрыска воды к 15 июля 1943 г. Опытную эксплуатацию моторов М-62ИР с впрыском воды на 5-ти самолетах ЛИ-2 на полный ресурс работы моторов (500 часов) закончить к 1 сентября 1943 г.

5. Отчеты по испытаниям представить нам на утверждение в пятидневный срок после окончания испытаний.

Народный комиссар авиационной промышленности А.И. Шахурин

Зам. командующего ВВС КА, генерал-полковник ИАС	А.К. Репин

Филиал РГАНТД. Ф. Р-4. Оп. 2-1. Д. 358. Л. 7, 8. Копия (15633).

14 июля 1943 приказом НКАП № 416с от на площадь завода № 462 был влит завод № 464, входящий в 11 Гл. управление НКАП. Объединенному заводу присваивается № 464 НКАП с программой выпуска самолетов ЯК-6.

В том же 1943 году Постановлением ГКО № 3977с от 25 августа и приказом НКАП № 516с от 27 августа завод перешел на серийное изготовление самолетов типа У-2, производство которых продолжалось до второго полугодия 1945 года. Во второй половине 1945 года завод получил задание по подготовке производства к выпуску самолетов типа ЯК-10, однако, в связи с последующим решением ГКО № 404с от 20 октября 1945 года заводу поручили изготовление радиоприемников типа “Маршал”.

В начале второго квартала 1946 года заводу была спущена программа по выпуску самолета типа ЯК-10 и запчасти к самолету ПО-2. Завод снова стал самолетостроительным.

Решением Правительства за № 493-192сс от 11 марта 1947 года и приказом МАП за № 244с от 21 апреля 1947 года завод получил профиль опытного самолетостроительного завода гл. конструктора Яковлева А.С. с выполнением задания по производству новых опытных самолетов по тематическому плану.

Постановлением СМ от 12 июля 1948 года завод переводится на серийное самолетостроение с производственной программой по выпуску самолетов ЯК-12.

В соответствии с Постановлением СМ № 1397-507сс от 6 апреля 1950 года и приказом МАП №№ 511сс/оп и 512сс от 12 апреля 1952 года завод перешел на подготовку производства самолетов ЯК-12Р с редукторным мотором М-12Р, который значительно улучшает летно-эксплуатационные данные самолета связи. Выпуск самолета ЯК-12Р был запланирован в 1951 году.

Приказами МАП от 2 июня 1951 года производство самолетов ЯК-12Р на заводе было прекращено, все заделы, оснастка и техдокументация по самолету были переданы заводу № 387 МАП.

Адрес: ст. Долгопрудная Московской области, п/я 1078

В 1953 году 28 марта в соответствии с Постановлением СМ приказом № 30сс МОП завод № 464 переходит из ведения МАП в МОП (9559).

14 июля 1943 г. по приказу НКАП № 416с завод № 464 для улучшения условий для ремонта самолета Ли-2 перебазирован на ст. Долгопрудная Московской обл. на площадку завода № 462 НКАП и объединен с ним под названием Завод № 464 НКАП в системе 11ГУ. Одновременно тем же приказом в Тушино на освободившуюся площадку завода № 464 переведен Завод № 289 НКАП из Молотова и завод № 380 из Калининграда. С 07.1943 г. заводу задан ремонт Як-6.

Завод имел два филиала. Московский филиал завода- Красносельская мебельная фабрика Горместпрома. По приказу № 487с от 10.08.1943 г. она передана в качестве филиала № 1 заводу № 381 НКАП. Другой филиал (возможно, это Мебельная фабрика Управления делами СНК СССР) по приказу № 743с от 11.12.1943 г. также передан заводу № 381 НКАП в качестве филиала № 2.

По приказу № 404с от 20.10.1945г завод с 1.10.1945 г. передан из 11ГУ в 17ГУ для работ по радиоаппаратуре и электротехническим изделиям. Передан из 17ГУ в 11ГУ с 1.01.1946 г. Передан как опытный завод из 11ГУ в 7ГУ с 1.06.1946 г. Передан из 7ГУ в 11ГУ с 1.07.1948 г. как серийный завод. Передан из 11ГУ в 1ГУ с 1.03.1951 г. Передан из 1ГУ в 6ГУ с 1.10.1951 г. С 07.1953 г. переведен в 9ГУ МОП. С 08.1953 г. - в 6ГУ МАП. По приказу № 268с от 19.04.1955 г. передан из 6ГУ МАП в МОП с 1.04.1955 г.

По приказу № 419с от 2.07.1946 г. завод определен в качестве производственной базы А.С. Яковлева. Началось освоение производства планера Як-14.

С 1952-53 г. началось производство ЗУР. Разработана ЗУР 9М317, гл. конструктор- В.П. Эктов.

В 1953 г. назывался Долгопруденский машиностроительный завод. В 2002 г.- ОАО «ДНПП». В его состав входят (2002 г.): Долгопруденский машиностроительный завод, Воскресенский агрегатный завод, Кимовский завод металлоизделий. По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

Директор (-02-07.1943 г.-)- П.П. Перовский, (12.1943 г.)- М.И. Шелухин, (-02-11.1944 г.-)- А.В. Агурьев, (-02-05.1945 г.-)- И.М. Шпаков, (-03.1946-49 г.-)- Борисов. Гендиректор (1990-е)- Г.М. Мордвинов, (1999 г.)- В.П. Эктов,58 (2002 г.)- Г.П. Ежов.

Гл. конструктор (07.1941 г.-)- О.К. Антонов, (07.1946 г.-)- А.С. Яковлев. Ген. конструктор (-1999-2002 г.-)- В.П. Эктов.69

Производство: планер А-7 (1941-42); Як-6 (1942-43)- 50, У-2 (1943-45)- 1364, Як-14, Як-10 (1946)- 2, Як-12 (1948-51), Ан-2М (1966-71)- 506.

Заводской №: Ан-2М № 600810: 6- год выпуска, 008- серия, 10- № самолета в серии.

ЗУР: В-300 («205», 1952-54), «207А» (1954-57), В-750 (1957-58), В-750В (1959-60), В-755 (1961-), 13Д (1960), 3М9 для ЗРК «Куб» (1964-), 3М9М1 для «Куб-М1» (1972-), 3М9М3 для «Куб-М3» (1975-), 9М38 для ЗРК «Бук» (1977-), 9М38М1 для «Бук-М1» и «Штиль» (1982-), 9М317 для ЗРК «Бук-М1-2» (1994-); УР: Р-33; радиоприемники «Маршалл» (1945-); пороховые двигатели: ПРД-18М, ПРД-290 для В-755, ПРД-45 для В-625.

Ремонт: Як-6 (1943-).

Завод № 464 НКАП, МОП, МАП, Долгопрудненский машиностроительный завод (ДМЗ), ДМПО, Долгопрудненское научно-производственное предприятие (ДНПП), ОАО «ДНПП»

г. Тушино Московской обл.; г. Тюмень; г. Долгопрудный Московской обл.

141700 г. Долгопрудный Московской обл. пл. Собина, 1 тел. 408-34-22

ОКБ завода № 464 гл. конструктора О.К. Антонова

По приказу № 618с от 12.08.1942 г. ОКБ Антонова переведено с завода № 241 в Тушино на завод № 464 для продолжения работ по планерам А-7 (РФ-8) и А-2 (УС-6). Велись также работы по планерам А-Т, А-ИП (ВП) и А-БП (ВПБ). ОКБ привлекалось к работам по тематике группы Д.А. Михайлова.

С 09.1942 г. работы по планерам приостановлены. Антонов в 1943-46 г. работал в ОКБ Яковлева.

Группа «ПМ» при заводе № 464 НКАП

Образована по приказу № 789с от 19.10.1942 г. для проектирования самолетных и планерных агрегатов и деталей из пластмасс. Тем же приказом в состав группы переведен коллектив ОКБ ПМ гл. конструктора Д.А. Михайлова со всем оборудованием и заделами с завода № 294 НКАП (филиал завода № 22 НКАП).

В начале 1943 г. группа Д.А. Михайлова размещалась уже на территории завода № 156, хотя формально принадлежала заводу № 464. Отсюда по приказу № 107с от 22.02.1943 г. она была передана в состав ВИАМ.

ФГУП «Воскресенский государственный казенный агрегатный завод»

ст. Фаустово Московской обл. тел. 556-07-47

Входит в ОАО «ДНПП» (2002 г.). По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в перечень стратегических оборонных предприятий.

Кимовский завод металлоизделий

г. Кимовск Тульской обл.

Входит в ОАО «ДНПП» (2002 г.) (10776).

14 июля 1943 завод № 464 для улучшения условий ремонта самолета Ли-2 был переведен из г.Тушино на ст. Долгопрудная со всем оборудованием и личным составом на площади завода №462 НКАП и объединен с ним под названием завод №464 11ГУ НКАП (приказ НКАП №416). Освободившиеся площади завода №464 в Тушино переданы для размещения завода №289 НКАП (из г.Молотова) и завода №380 НКАП (из г.Калининграда) (10777).

14 июля 1943 г. по приказу № 416с на площадку завода № 462 (на площадке эвакуированного завода № 207 НКАП) переведен из Тушино Завод № 464 НКАП, оба завода объединены под названием Завод № 464 НКАП.

Директор (04.1943 г.)- М.П. Озимков.

Зам. директора (05.1943 г.)- Кузнецов (11982).

14 июля 1943 г. по приказу № 416с завод № 464 (Завод № 464 НКАП, МОП, МАП, Долгопрудненский машиностроительный завод (ДМЗ), ДМПО, Долгопрудненское научно-производственное предприятие (ДНПП), ОАО «ДНПП» /г. Тушино Московской обл.;  г. Тюмень;  г. Долгопрудный Московской обл./ /141700  г. Долгопрудный Московской обл. пл. Собина, 1 тел. 408-34-22/) для улучшения условий для ремонта самолета Ли-2 перебазирован из Химок на ст. Долгопрудная Московской обл. на площадку завода № 462 НКАП и объединен с ним под названием Завод № 464 НКАП в системе Г1ГУ. Одновременно тем же приказом в Тушино на освободившуюся площадку завода № 464 переведен Завод № 289 НКАП из Молотова и завод № 380 из Калининграда. С 07.1943 г. заводу задан ремонт Як-6.

Завод имел два филиала. Московский филиал завода- Красносельская мебельная фабрика Горместпрома. По приказу № 487с от 10.08.1943 г. она передана в качестве филиала № 1 заводу № 381 НКАП. Другой филиал (возможно, это Мебельная фабрика Управления делами СНК СССР) по приказу № 743с от 11.12.1943 г. также передан заводу № 3 81 НКАП в качестве филиала № 2.

В 1944 г. выпущена экспериментальная партия высокоточных планирующих бомб.104

По приказу № 404с от20.10.1945гзаводс 1.10.1945 г. передан из 11ГУв 17ГУ для работ по радиоаппаратуре и электротехническим изделиям. Передан из 17ГУ в 11ГУ с 1.01.1946 г. Передан как опытный завод из 11ГУ в 7ГУ с 1.06.1946 г. Передан из 7ГУ в ИГУ с 1.07.1948 г. как серийный завод. Передан из 11ГУ в 1ГУ с 1.03.1951 г. Передан из 1ГУ в 6ГУ с 1.10.1951 г. С 07.1953 г. переведен в 9ГУ МОП. С 08.1953 г. - в 6ГУ МАП. По приказу № 268с от 19.04.1955 г. передан из 6ГУ МАП в МОП с 1.04.1955 г. В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР.

По приказу № 419с от 2.07.1946 г. завод определен в качестве производственной базы А.С. Яковлева. Началось освоение производства планера Як-14.

В 06.1951 г. началось освоение ЗУР В-300 для системы С-25 ПВО Москвы, с 1957 г.- освоение В-750. С 1958 г.- подготовка к производству противоракеты В-1000. По решению ВПК от 4.04.1963 г. заводу поручен выпуск противоракет А-350 системы А-35 (но изготовлено лишь несколько опытных).

В 03.1958 г. при заводе создано ОКБ.

С 01.1964 г. началось освоение производства Ан-2М.

В 1953  г. назывался Долгопруденский машиностроительный завод. В 1991 г. переименован в ДНПП. В 2002 г.- ОАО «ДНПП». В его состав входят (2002 г.): Долгопруденский машиностроительный завод, Воскресенский агрегатный завод, Кимовский завод металлоизделий. По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

Директор (-02-07.1943 г.-)- П.П. Перовский, (12.1943 г.)- М.И. Шелухин, (-02-11.1944 г.-)- А.В. Агурьев, (-02- 05.1945 г.-)- И.М. Шпаков, (-03.1946-49 г.-)- Борисов, (1959 г.)- И.В. Дорошенко. Гендиректор (1990-е)-  Г.М. Мордвинов, (1999 г.)- В.П. Эктов,58 (1999-2006 г.-)-  Г.П. Ежов.

Зам. гендиректора: (2004 г.)- В.Г1. Эктов, (2009 г.)- В. Аверчук; по финансово-экономическим вопросам (- 1999 г.)-  Г.П. Ежов; по режиму и охране-  Г.П. Ежов.

Гл. конструктор (07.1941 г.-)- O.K. Антонов, (07.1946-47 г.)- А.С. Яковлев. Ген. конструктор (-1999-2004 г.-)- В.П. Эктов.69

Гл. инженер (2004 г.)- А.П. Коробов.

Начальники цехов: (2004 г.)- В.В. Кононов.

Ведущие конструкторы: (2004 г.)- А.П. Булашевич, (2004 г.)- В.В. Соков.

Производство: планер А-7 (1941-42); самолеты: Як-6 (1942-43)- 50, У-2 (1943-45)- 1364, Як-14, Як-10 (1946)- 2, Як-12 (1948-51), Як-15УТ, Як-16, Ан-2М (1966-71)- 506; ЗУР: В-300 («205», 1952-54), «207А» (1954-57), В-750 (1957-58), В-750В (1959-60), В-755 (1961-), 13Д (1960), ЗМ9 для ЗРК «Куб» (1967-), ЗМ9М1 для «Куб-М1» (1972- ), ЗМ9МЗ для «Куб-МЗ» (1975-), 9М38 для ЗРК «Бук» (1977-), 9М38М1 для «Бук-М1» и «Штиль» (1982-2003-), 9М317 для ЗРК «Бук-М1-2» (1994-2003-); УР: Р-33 (1981-); противоракеты: В-1000 (1959-62) -100, А-350Ж (1963), В-825 (5Я27, 1969-73)- 20; стрелковые установки ГП-9, СППУ-22, УПК-23 (1980-е); пусковая установка АПУ-60-II для Р-60; пороховые двигатели: ПРД-18М и ПРД-58 для В-750, ПРД-290 для В-755, ПРД-45 для В-625; корпуса РДТТ 5С47 для А-350 (1960-е); корректируемая авиабомба КАБ-500 (2003); программные блоки ракет- мишеней ЗМ20МЗ, запчасти для ракет ЗМ9МЗ и торпед (2003); передвижная контрольно-испытательная станция (КИПС) 5К45; система стартовой автоматики и обмена информацией стартовых комплексов; радиоприемники «Маршалл» (1945-);101 пассажирские кресла для ж/д вагонов (2009).

Ремонт: Як-6 (1943-).

Заводской №: Ан-2М № 600810: 6- год выпуска, 008- серия, 10- № самолета в серии.

ОКБ завода № 464 гл. конструктора O.K. Антонова

По приказу № 618с от 12.08.1942 г. ОКБ Антонова переведено с завода № 241 в Тушино на завод № 464 для продолжения работ по планерам А-7 (РФ-8) и А-2 (УС-6). Велись также работы по планерам А-Т, А-ИП (ВП) и А- БП (ВПБ). ОКБ привлекалось к работам по тематике группы Д.А. Михайлова.

С 09.1942 г. работы по планерам приостановлены. Антонов в 1943-46 г. работал в ОКБ Яковлева.

Группа «ПМ» при заводе № 464 НКАП

Образована по приказу № 789с от 19.10.1942 г. для проектирования самолетных и планерных агрегатов и деталей из пластмасс. Тем же приказом в состав группы переведен коллектив ОКБ ПМ гл. конструктора Д.А. Михайлова со всем оборудованием и заделами с завода № 294 НКАП (филиал завода № 22 НКАП).

В начале 1943 г. группа Д.А. Михайлова размещалась уже на территории завода № 156, хотя формально принадлежала заводу № 464. Отсюда по приказу № 107с от 22.02.1943 г. она была передана в состав ВИАМ.

ОКБ завода № 464

Создано 10.03.1958 г. для разработки и внедрения в серию ЗУР для систем ПВО и ПРО.

Спроектирован и испытан ряд экспериментальных ракет для проведения НИР по заказу ЦАГИ, ЛИИ, ЦИАМ. С 09.1959 г.- разработка 2Я2ТА, по решению ВПК от 21.12.1959 г. создавалась С1А, по решению ВПК от 23.05.1961 г.-Я2ТА, в 1963 г. создана 1Я2ТА.

В 1958-60 г.- разработка ракеты для системы ПРО «Сатурн». В 1960 г. по инициативе П.Д. Грушина и директора завода И.В. Дорошенко работы были прекращены.

С 1970 г. принимало участие в разработке ЗУР и стартовой автоматики для ЗРК «Бук». В 1994-97 г. совместно с НИИП им. Тихомирова и Ульяновским механическим заводом разработан ЗРК «Бук-М1-2» и ракета 9МЗ17.

Работы (2005 г.): разработка ракет 9МЗ17М, 9МЗ17А, 9МЗ17МА.

Начальник (1958-61 г.)- Л. Г. Головин (снят).

Гл. конструктор (-1961 г.)- Л. Г. Головин, (1961 г.-)- М.А. Любомудров.

Гл. конструкторы: В.П. Эктов (9М317).

Создано: ЗУР: 9М38М1, 9М317; исследовательские ракеты Я2ТА, 1Я2ТА, 2Я2ТА, С1А на базе В-1000; передвижная контрольно-испытательная станция (КИПС) 5К45 для войск ПВО; система стартовой автоматики и обмена информацией стартовых комплексов сухопутных и морских ракет.

ФГУП «Воскресенский государственный казенный агрегатный завод» /ст. Фаустово Московской обл. тел. 556-07-47/

Входил в ОАО «ДНПП» (2002 г.). По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в перечень стратегических оборонных предприятий.

Кнмовский завод металлоизделий /г. Кимовск Тульской обл./

Входил в ОАО «ДНПП» (2002 г.) (11982).

14 июля 1943 г. по приказу № 416с завод № 380, созданный 26 июня 1942 г. приказом № 472сс в соответствии с пост. СНК № 913-472сс от 11.06.1942 г. в Подлипках на площадке эвакуированного завода № 289 НКАП на базе Ремонтного завода Главремуправления НКАП, с 1.07.1943 г. со всем оборудованием и личным составом влит в состав завода № 289 НКАП (Тушино), а его территория со зданиями и сооружениями передана в ведение ГУ ИАС ВВС. Позже в соответствии с пост. СМ № 1145-471сс от 31.05.1946 г. планировалось площади вернуть в МАП, однако, вскоре они были переданы НИИ-88 MB.

Директор (06.1942 г.-)- В.И. Ленкин (11982).

14 июля 1943 года приказом НКАП территория завода №380 со всеми производственными зданиями и сооружениями отошла к ГУ ИАС ВВС КА для организации Центральной авиаремонтной базы ВВС (164 ЦАРБ). В связи с этим местом дислокации реэвакуированного завода №289 была определена территория бывшего завода №464 в г. Тушино (19769).

14 июля 1943 г. по приказу № 416с завод № 289 переведен под прежним номером из Молотова в Тушино на переданную ему со всеми зданиями и сооружениями площадку завода № 464 НКАП (площадка эвакуированного завода № 445 НКАП). Одновременно тем же приказом завод № 464 пребазирован на площадку завода № 462 НКАП на ст. Долгопрудная. Тем же приказом с 1.07.1943  г. в состав завода № 289 влит завод № 380 НКАП, личный состав и оборудование которого переведены в Тушино.

В конце 1943 г. часть работников завода переведена на вновь образованный завод № 135 в Харьков.

С 08.1944 г. планировалось образовать на базе завода НИИ-2 НКАП для работ по самолетам-снарядам, зам. руководителя должен быть назначен П.О. Сухой, по ДУ- Стечкин, но это не было реализовано. По приказу № 656сс от 2.11.1944 г. завод передан из 7ГУ в 18ГУ НКАП.

В соответствии с пост. ГКО № 7309 от 13.01.1945 г. и приказом № 39с от 3.02.1945 г. П.О. Сухой назначен гл. конструктором самолета Ер-2; завод № 289 влит с 1.01.1945 г. со всеми зданиями и сооружениями в состав завода № 134 7ГУ НКАП и прекратил действовать как самостоятельный. Территория осталась за ОКБ П.О. Сухого как филиал, хотя в 1945 г. планировалось передать ее в Осоавиахим.

Директор (04-11.1940 г.)- П.Н. Голубков, (11.1940 г.)- Ф.П. Коробейников, (11.1940-02.1945 г.)- П.О. Сухой.

Гл. конструктор (-11.1940-02.1945 г.)- П.О. Сухой.

Зам. гл. конструктора (12.1940-45 г.)- Д.А. Ромейко-Гурко.

Гл. инженер (07.1942 г.)- Н.Н. Каштанов (11982).

Другие оборонные отрасли:

14 июля 1943 г. было СООБЩЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДУЮЩЕГО БТ и МВ КА НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР МИКОЯНУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ СОВЕТСКИХ ТАНКОВ В США № 1152544

По существу отчета инженера танкового отдела советской закупочной комиссии в США т. Прищепенко о беседе его с Робертом Поллак докладываю:

1. По одному образцу танков КВ-1 и Т-34 было отправлено в США через Архангельск в конце августа 1942 г.

2. Танк КВ-1 был изготовлен на Кировском заводе в г. Челябинске, а танк Т-34 был изготовлен на заводе №183 в г. Нижнем Тагиле.

3. Танки прошли сборку под особым наблюдением и были более продолжительно и тщательно испытаны, чем это обычно делается для серийных танков.

4. По своей конструкции танки ничем не отличались от серийных танков выпуска 1942 года.

5. В июле месяце 1942 года перед отправкой танков в США бронетанковым управлением ГБТУ КА были отправлены т. Крутикову для передачи генералу Фэймонвилл чертежи танков, инструкции и руководства по танкам и двигателям, а также перечни основных конструктивных изменений, внесенных в конструкции танков выпуска 1942 г., по сравнению с типами, описанными в инструкциях и руководствах.

6. Так как генерал Фэймонвилл предлагал все эти материалы направить в Америку самолетом, то, следовательно, их должны были получить там раньше прибытия танков.

С тех пор ни разу мы не получали каких-либо запросов о высылке дополнительных инструкций и разъяснений.

7. Наши наставления составлены значительно полнее американских и английских наставлений. При этом в наших наставлениях даны все сведения по регулировке отдельных механизмов и по обслуживанию танков.

8. Поэтому претензии американцев, которые высказал Роберт Поллак в беседе с т. Прищепенко о том, что некоторые детали в танке КБ отличаются от тех, которые описаны в наставлениях, не являются основательными, так как об этом было поставлено в известность и путем сообщения перечня изменений.

9. О том, что на танках КБ и Т-34 поставлены радиостанции Р-9, а не 71ТК-3 (устаревшие радиостанции, снятые с производства) было также сообщено американцам в перечнях изменений.

10. Не в пример американцам и англичанам, мы дали с танками значительное количество запасных частей и агрегатов.

По их запросу отправили им дополнительно главный фрикцион танка КВ.

11. Каким образом они ухитрились испортить бортовые фрикционы танка КВ — для нас непонятно. Это очень сильные узлы машины и очень редко выходят из строя. Вероятно, они самым грубым образом нарушили их регулировку.

Все эти неосновательные претензии происходят потому, что американское командование отказалось от технической помощи наших инженеров-танкистов, которые находятся в Америке и, кроме того, до сих пор не запрашивало нас о технике обслуживания наших танков.

Приложение на пяти листах1.

Зам. командующего БТ и МВ КА генерал-лейтенант танковых войск Коробков

Зам. начальника ГБТУ КА генерал-лейтенант инженерно-танковой службы Лебедев

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 1377. Л. 200. Копия (11403).

14 июля 1943г. была подготовлена ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА КОМАНДИРА 23-го ТАНКОВОГО КОРПУСА НАЧАЛЬНИКУ ГАВТУ КА ОБ УСТАНОВКЕ ПУЛЕМЕТОВ НА МАШИНАХ ВИЛЛИС №567

В зимнюю кампанию вв/мне корпус был введен в прорыв и в течение одного дня ушел в тыл противника на 100 км. В боях в тылу противника при ограниченном количестве, при том плохих дорогах станковые пулеметы мотострелковых батальонов отставали от продвижения десантной пехоты и опаздывали участвовать в боях.

Весенний и летний период практических учений с применением станковых пулеметов, установленных на машине Виллис по принципу установки пулеметов на тачанки в период гражданской войны, с успехом себя оправдал.

Считаю, что подобное применение станковых пулеметов в боевой действительной обстановке даст большой эффект при наличии высокой маневренности автомашин Виллис.

Прошу Вашего указания об отпуске вв/мне корпусу 12 автомашин Виллис для установки станковых пулеметов в мотострелковых батальонах трех танковых бригад. Отчет о результатах применения мною будет представлен Вам лично.

Командир 23-го танкового корпуса генерал-лейтенант танковых войск Пушкин

Начальник штаба 23 ТК полковник Зимин

ЦАМО. Ф. 41. Оп. 11584. Д. 17. Л. 111. Подлинник (11403).

14 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3743. О мерах по сбору и отгрузке в III кв. 1943 г. из Сталинграда 150 тыс. т лома черных металлов.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 133, лл. 180-181 (11012).

14 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3744. О целесообразности возврата с ТЭЦ Богословского алюминиевого завода турбины на Сталиногорскую ГРЭС.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 133, лл. 182 (11012).

Армия:

14 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 14 июля на Белгородском направлении наши войска продолжали вести бои с наступавшими танками и пехотой противника.

На Орловско-Курском направлении за истекший день противник атак не предпринимал.

Нашими войсками на Белгородском направлении за день боёв подбито и уничтожено более 100 немецких танков. По неполным данным, в воздушных боях сбито 47 немецких самолётов.

По уточнённым данным, за 13 июля на Орловско-Курском и Белгородском направлениях в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито не 13 самолётов, а 158 самолётов противника.

На Белгородском направлении противник предпринял несколько атак крупными силами пехоты и танков, но всюду встретил упорное сопротивление наших войск и не добился успеха. На отдельных участках советские войска нанесли врагу контрудары и выбили противника из нескольких населённых пунктов. В бою за эти населённые пункты немцы потеряли только убитыми до 2.000 солдат и офицеров. В районе одной высоты Н-ская танковая часть уничтожила 35 немецких танков, из них 7 танков типа «Тигр», 5 самоходных орудий и истребила свыше 600 гитлеровцев.

Бойцы и командиры Красной Армии, сражающиеся на Белгородском направлении, наносят тяжёлые удары немецко-фашистским оккупантам. Подразделение бронебойщиков под командованием гвардии лейтенанта Бугаева ночью пробралось в тыл противника. Когда танки и пехота немцев пошли в атаку, наши бойцы внезапно с тыла открыли огонь. Бронебойщики сожгли 12 вражеских танков, 10 автомашин и истребили до 200 гитлеровцев. Атака немцев была сорвана. Командир и наводчик орудия — братья Ерохины подбили 6 танков и уничтожили 2 автомашины противника. Снайпер Григорий Максимов за два дня истребил 52 гитлеровца.

Нашей авиацией в Финском заливе потоплен немецкий транспорт, в Баренцевом море потоплены транспорт и танкер противника.

Севернее Чугуева советские артиллеристы уничтожили две самоходные пушки противника, обстреливавшие наши позиции. На другом участке наша разведывательная группа проникла в расположение противника, истребила 30 гитлеровцев и, захватив пленных, благополучно вернулась в свою часть.

На Ленинградском фронте наши подразделения артиллерийским и миномётным огнём разрушили 12 вражеских дзотов и 17 блиндажей, уничтожили миномётную батарею и взорвали 2 склада боеприпасов. Группа разведчиков под командованием младшего лейтенанта Попова в схватке с противником истребила 10 белофиннов.

На Карельском фронте противник пытался овладеть переправой, которую охраняли бойцы подразделения под командованием капитана Богатырёва. Три раза гитлеровцы бросались в атаку, но не добились никакого успеха. В этом бою снайпер Казановский уничтожил 23 немца, снайпер Земсков — 17, снайперы Попов и Юшков уничтожили по 6 гитлеровцев.

Группа разведчиков партизанского отряда, действующего в Черниговской области, проникла на хутор и завязала бой с ротой гитлеровцев. Стрельба привлекла внимание мадьяр, находившихся в соседнем селе. Решив, что на хутор наступают крупные силы партизан, начальник гарнизона снарядил против них отряд численностью до 300 человек. Мадьяры открыли по хутору сильный ружейно-пулемётный и миномётный огонь. Тем временем партизаны-разведчикине заметно отошли. Ничего не подозревавшие мадьяры наседали на хутор, занятый немцами. После трёхчасового боя с ротой немцев мадьяры ворвались в хутор и только здесь, при виде 70 раненых и 35 убитых немцев, поняли, что партизаны их ловко провели.

Захваченный 9 июля в плен немецкий лётчик 52 немецкой истребительной эскадры обер-лейтенант Гергарт Люти рассказал: «52 эскадра состоит в резерве главного командования германской армии. Четвёртого июля эскадра перебазировалась в район Белгорода. Из 68 самолётов нашей группы, действовавших на Белгородском направлении, русские лётчики и зенитчики пятого июля сбили 16 самолётов, шестого июля — 11 и седьмого июля — 3. Кроме того, 15 машин получили повреждения и выбыли из строя на более или менее продолжительный срок. За последнее время немецкая авиационная промышленность испытывает большие затруднения. Не хватает квалифицированных рабочих, сырья и особенно цветных металлов. Промышленность уже не в состоянии восполнить громадные потери самолетов. Не хватает и обученных лётных кадров. Пора расцвета немецкой авиации уже давно позади, её силы и ресурсы убавляются с каждым днем».

В Италии участились нападения на немецких офицеров и чиновников, наводнивших многие итальянские города. В Вероне железнодорожники задержали поезд с грузами, заготовленными для отправки в Германию, и избили двух немецких чиновников. В Риме перёд зданием немецкого посольства произошла антигерманская демонстрация. В районе Чивитавеккья итальянские солдаты убили трёх немецких офицеров.» (14952).

14 июля в 1943 году Южный фас Курской Дуги - на участке шириной 12 км (от Раково - Березовка - Новенькое) 332-я пехотная дивизия и 3-я танковая дивизия оттеснили 184-ю и 219-ю стрелковую дивизию, 5-й гвардейский танковый корпус и 10-й танковый корпус на 3 км. На участке шириной 10 км 31-й танковый корпус, 309-я стрелковая дивизия и 13-я гвардейская стрелковая дивизия потеснили 11-ю танковую дивизию на 0,5-1 км. Моторизированная дивизию СС "Райх" и 7-я танковая дивизия нанесли удары во встречных направлениях против 183-й стрелковой дивизии, 81-й гвардейской стрелковой дивизии и 2-го гвардейского танкового корпуас с целью отрезать мешок в районе Шахово и окружить четыре стрелковые дивизии и моторизированную дивизию СС "Райх" продвинулась на участке шириной 6-7 км на глубину 6-7 км, взяв Беленихино и Лески, 7-я танковая дивизия продвинулась на участке шириной 4 км на глубину 2-3 км. Мешок не был отрезан - до встречи в Шахово немцам оставалось пройти еще около 5 км. 19-я и 6-я танковая дивизия на участке шириной около 10 км продвинулись на 3-4 км, оттеснив 375-ю стрелковую дивизию, 92-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 96-ю танковую бригаду, 11-ю и 12-ю механизированные бригады (14952).

14 июля 1943 6 Як-7 под командой м В.Н.Буянова, прикрывая войска ЗФ, вступила в бой с 40 б Ю-88 и сбила 6 без потерь (3790).

За период с 14 по 17 июля 1943 “Нормандия” потеряла семерых, в том числе Тюляна и Литольфа. Такой ценой она заплатила за уничтожение восемнадцати самолетов врага. Новым командиром эскадрильи стал майор Пуйяд. Обстоятельства гибели первого командира “Нормандии” в советской и французской литературе не освещались, поэтому стоит остановиться на них подробнее. Вот выписка из документа, направленного начальником штаба 303-й иад полковником П.Я. Аристовым в штаб 1 ВА: “17.7.43 г. при сопровождении шестерки Ил-2 224 шад, действовавших по живой силе и технике противника в районе Хотынец, Знаменское, с боевого задания не вернулись командир эскадрильи “Нормандия” майор Тюлян и летчики лейтенант Беген, старший лейтенант Вермей. По докладу экипажей штурмовиков и вернувшегося 18.7.43 г. ст. лейтенанта Беген установлено:

“Сопровождение штурмовиков до района Знаменское осуществлялось девяткой истребителей под командованием майора Тюлян. На рубеже Локна-Знаменское штурмовиков атаковали 2 ФВ-190, с которыми вступили в бой 3 Як-9 - майор Тюлян, капитан Дефорж (правильно - де Форж.) и младший лейтенант Бон. Вскоре к месту боя подошли еще 6 ФВ-190 и 8 Me-109, которые начали атаку штурмовиков справа сзади. Наши истребители вынуждены были оставить штурмовиков и всей девяткой отражали атаки противника. Старший лейтенант Беген, находясь в паре со старшим лейтенантом Вермей, вел бой с четырьмя ФВ-190 и был подбит. Произвел посадку на фюзеляж в районе южнее Будоговищи и 18.7.43 г. на самолете У-2 был доставлен в свою часть.

Майор Тюлян, капитан Дефорж и младший лейтенант Бон, ведя бой с истребителями противника, вошли в облачность. После выхода из облачности никто из летчиков (в том числе капитан Дефорж и мл. лейтенант Бон) майора Тюлян не видели” (3956).

Неудачи, постигшие эскадрилью, обеспокоили руководство дивизии. Кроме того, заволновалась и французская военная миссия. В Москву к ее главе генералу Пети для доклада был вызван Пуйяд. Вместе они посетили начальника Импортного управления ВВС генерал-майора Левандовича, который выразил сожаление по поводу гибели французских летчиков. На вопрос, чем объяснить гибель Тюляна, Пуйяд ответил: “Последнее время нам чертовски не везло. К тому же некоторые из наших летчиков были несколько самоуверенны и слишком пылки”. По-видимому, главной причиной произошедшего оказались издержки тактики французских летчиков-истребителей, делавшей основной упор на индивидуальное мастерство и отводившей второстепенную роль взаимодействию в группе. Именно на этом выводе настаивал в еще одной “оправдательной” докладной полковник Аристов: “На всем протяжении боевой работы эскадрильи “Нормандия” установлено, что французские летчики групповой воздушный бой вести не умеют. Коллективная спаянность, взаимная выручка и поддержка в бою отсутствуют (3956).

Обладая отличной техникой пилотирования, в погоне за личной славой летчики стремились вести бой поодиночке, в результате при атаке и преследовании противника, увлекаясь мнимым успехом, забывают об осмотрительности и допускают внезапные атаки противника, чем и объясняются большинство потерь, понесенных эскадрильей “Нормандия” на советско-германском фронте (3956).

Об этих недостатках командир дивизии генерал-майор авиации Захаров указывал французским летчикам, что также известно и французской миссии, но тактика группового ведения воздушного боя, коллективная сплоченность в бою эскадрильи прививаются медленно” (3956).

Однако имелось и еще одно обстоятельство, о котором полковник Аристов предпочел не упоминать. Дело в том, что роковой для Тюляна и Вермея вылет “Нормандии” был в этот день четвертым по счету, и в каждом не обошлось без воздушных боев. Первый раз десятка французов в тот день поднялась в воздух ранним утром, в начале шестого, а в четвертый раз -уже в составе девятки - они взлетели спустя двенадцать часов. Если учесть, что днем раньше “Нормандия” потеряла троих: Литольфа, Кастелена и Бернавона, то степень моральной и физической усталости командира эскадрильи становится очевидной (3956).

По немецким данным, атакуя вечером 16 июля советские штурмовики и истребители северо-западнее Орла, по две победы одержали капитаны Штендель (Stendel) и Лозигкайт (Losigkeit) из III/JG51. Видимо, один из них и сбил Тюляна. Люфтваффе лишились одного FW190A-5 (№152658), пилот которого сумел спастись с парашютом (3956).

Наряду с определенными недостатками в манере ведения воздушного боя французы обладали и немалыми достоинствами. Имея больший налет, в мастерстве пилотирования они заметно превосходили “среднего” советского летчика-истребителя. Французы открывали огонь с малой дистанции и били наверняка, в то время как для русских пилотов (и это постоянно отмечали наши противники) одной из характерных ошибок была преждевременная стрельба (3956).

Несомненно, что французские летчики-истребители внесли свою лепту в обескровливание эскадр Люфтваффе на северном фасе Курской дуги, но их победы непросто подтвердить немецкими документами. Дело в том, что грандиозная воздушная битва бушевала с утра до позднего вечера в течение многих дней, и в ней участвовали тысячи самолетов с обеих сторон (3956).

14 июля 1943 с определенной вероятностью можно считать, что именно французскими летчиками был сбит Bf110G-2 командира группы I/ZG1 капитана В.Германа (W.Herrmann) и днем раньше - Bf110G-2 командира эскадры ZG1, кавалера “Рыцарского Креста” майора И.Блекшмита (J.BIechschmitt), хотя последний на допросе в советском плену и утверждал, будто его подбили из противотанкового ружья (3956).

July 14th. 1943: Joining in the counter-offensive by the Central, Bryansk and Western Fronts, the Soviet Western Front (Vatutin) launches attacks against 4.Panzerarmee and Armee-Abteilung Kempf in the southern sector of the Kursk salient (3819).

14 июля 1943 ЦФ, Брянский Ф и ЗФ столкнулись с контратаками и ЗФ (Ватутин) перенацелил атаки на 4ТА в южном секторе Курской дуги (3819).

Жизнь и внутренняя политика:

14 - 17 июля 1943 г. в Краснодаре проходил первый процесс над пособниками. Перед военным трибуналом Северо-Кавказского фронта предстали:

Приговор.

На основании ст. ст. 319 - 320 Угол.-Процес. Кодекса РСФСР и руководствуясь Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. об изменниках Родины, Военный Трибунал приговорил 8 человек к смертной казни через повешение.

Троих - к ссылке в каторжные работы сроком на 20 лет каждого (19838).

За рубежом:

В ночь на 14 июля 1943 г. лейтенант Бантинг, пилот 85-й эскадрильи Королевских ВВС Великобритании, выполнял на своём “Москито” обычное патрулирование над Дувром. Внезапно он заметил в небе на высоте 3000 м силуэт двухмоторного самолёта. Обнаруженный незнакомец резко поднялся вверх и попытался уйти, не вступая в бой. Через 15 минут погони с работающими на полном “газу" двигателями Бантинг настиг его и с расстояния 180 м сделал два залпа из пушек. Выстрел оказался удачным: машина с характерными опознавательными знаками, пеое-вернувшись, упала в море недалеко от Филикстоу. Так впервые был сбит немецкий двухмоторный истребитель Me 410 из V группы 2-й бомбардировочной эскадры (V/KG 2), которая только что приступила к реальным боевым вылетам на новых самолетах (6407).

14 июля 1943 торпедоносцы Оси впервые участвуют в боевых действиях против кораблей союзников в кампании на Сицилии; шесть итальянских бомбардировщиков-торпедоносцев атаковали два британских легких крейсера и два британских эсминца у мыса Спартивенто , но без единого попадания (20376).

14 июля в 1943 году две итальянские дивизии береговой обороны на Сицилии капитулировали перед союзниками (14952).

14 июля в 1943 году английский воздушный десант юго-западнее Катании на Сицилии (14952).

С 14 июля 1943 по 24 ноября 1944 - глава польского правительства в Лондоне - Станислав Миколайчик. Президент Польши в эмиграции - В. Рачкевич (7451).

Авиапромышленность:

15 июля 1943 был подписан акт по результатам испытаний в НИИ ВВС самолета Ил-2 N 2067 и там отмечалась недостаточная дальность радиосвязи (1862).

15 июля 1943 года начальник штаба НИИ ВВС, полковник Иващенко писал письмо N 1/0096 Шахурину.

Направляю карточки летно-тактических данных самолетов, прошедших испытаний в НИИ ВВС, для включения их в альбом самолетов ВВС 1943 г.:

1. Ла-5 с М-82, серийный, N 37212383.

2. Ла-5 с М-82ФН, опытный, облегченный.

3. Як-7Б с М-105ПФ, серийные NN 3930, 3979, 4097, 4114, 4123, 41103.

4. Ил-2 с АМ-38Ф, серийный, N 3851.

5. Ил-2 с АМ-38Ф, серийный, N 2067.

6. Ил-2 с АМ-38Ф с подвесн. бензобаками, серийный, N 1871935.

7. УИЛ-2 с АМ-38Ф, серийный, N 1876152.

8. Ил-4 с 2М-88Б, серийный, N 2311.

9. Пе-2 с 2М-105ПФ, серийный, N 17/175.

10. Ер-2 с 2М-30Б, модифицированный.

11. Як-6 с 2М-11Ф, серийный, N 013.

12...-2ВС с М-11Д, серийный, N 3490.

13. Пегас с 2М-11Ф, опытный.

14. Харрикейн II с мот. Роллс-Ройс "Мерлин" ХХ.

15. FW-189 с 2-мя мот. Аргус As-410 (1783,196).

15 июля 1943 С.П.К. написал личное письмо Л.П. Берии о разработке реактивной установки (Там же) (10676).

Другие оборонные отрасли:

15 июля 1943 В. А. Малышевым вскоре после занятия должности наркома письмо Л. П. Берии с просьбой посодействовать откомандированию на работу шефом-испытателем танков полковника Е. А. Кульчицкого. Е. А. Кульчицкий был в довоенное время хорошо известен как опытный и квалифицированный испытатель танков. Но после начала войны он, как и многие другие квалифицированные испытатели танков, ушел на фронт и служил помощником командира танкового корпуса по технической части. В результате, как писал В. А. Малышев, испытание танков было доверено проводить «рядовым водителям, и по их отзывам главный конструктор той или другой машины принимал решение, иногда и неправильное». Разумеется, Е. А. Кульчиций немедленно был откомандирован в распоряжение наркомата, где для него уже имелось много работы (12290).

15 июля 1943 г., распоряжением ГКО вместо Т-34 для принятия на вооружение Красной Армии был рекомендован средний танк Т-43-П (11135). Выпуск танков Т-43 предполагалось организовать параллельно с выпуском Т-34, для чего был составлен специальный график. Согласно планам первые 10 машин должны были быть выпущены к исходу августа 1943 г., но изготовление этой серии вскоре было остановлено распоряжением И. Сталина (11135).

15 июля 1943 в самый разгар боев на Курской дуге, в ходе затянувшихся испытаний распоряжением ГКО танк был рекомендован для принятия на вооружение советской армии (причем до освоения 85-мм танкового орудия с вооружением из 76-мм пушки Ф-34М) Проведенные заводские и государственные испытания показали преимущества танка перед всеми известными типами боевых машин. Несмотря на то что масса танка возросла до 33,5 т, он сохранил все свои маневренные. характеристики. Правда, не выдерживали резиновые бандажи опорных катков, заимствованных от Т-34.

Максимальная скорость движения по шоссе сохранилась на уровне 51 км/ч, правда, запас хода на внутреннем баке составил лишь около 180 км, так как конструкция не позволяла разместить внутри бронекорпуса топливный бак большей вместимости, а на размещение еще одного бака А. Морозов не пошел.

Далее было признано полезным то, что бортовые скосы корпуса конструкторы приспособили под контейнеры для ЗИП. По отзыву члена комиссии Миронова, «...крышки этих контейнеров, если их изготавливать из броневой стали толщиной 5-8 мм, могут играть роль взводящей брони, повышая прочность бортов при их обстреле бронебойными и термитными боеприпасами...» Одним из наиболее часто повторяемых пожеланий комиссии было увеличить экипаж танка, вооруженного 85-мм пушкой, путем более рационального расположения трех рабочих мест в башне (11135).

15 июля 1943, то есть ещё в ходе Курской битвы, началось изучение немецких новинок. На Центральный фронт прибыла группа офицеров НИБТ Полигона в составе инженер-полковника Калидова, старшего техника-лейтенанта Кжака и техника-лейтенанта Серова. К тому времени бои в районе станции Поныри и совхоза 1-го мая отгремели. Помимо непосредственного осмотра немецких машин, специалистами были допрошены немецкие военнопленные. Также информацией поделились советские солдаты и офицеры, принимавшие участие в боях против немецких боевых машин. Наконец, в руки советских военных попали немецкие инструкции по «Фердинанду».

Опрос пленных позволил получить большой объём информации, в том числе и по организации противотанковых дивизионов, на вооружении которых находились самоходные установки Ferdinand. Дополнительно специалисты НИБТ Полигона получили информацию и по другим частям, которые участвовали в боях совместно с 653-м и 654-м дивизионами, имевшими на вооружении тяжёлые истребители танков.

Полученная информация позволила восстановить картину боевого применения дивизионов с «Фердинандами» и их соседей, которые использовали самоходные установки StuH 42 и Sturmpanzer IV. «Фердинанды», обладавшие толстой бронёй, выступали в роли тарана, двигаясь во главе боевых порядков ударной группы. Согласно собранной информации, машины шли, выстроившись линией. Благодаря мощному вооружению, способному поражать советские танки на дальних дистанциях, экипажи «Фердинандов» могли открывать огонь на дальности до 3 километров. При необходимости отходили немецкие машины пятясь назад, оставляя под огнём противника толстую лобовую броню. Так они могли, отступая, продолжать вести огонь по советским танкам. Стрельба велась с коротких остановок.

Против хорошо защищённых немецких самоходных установок советские танковые орудия оказались почти бесполезными. Из осмотренных специалистами ГБТУ КА 21 машины всего одна, с бортовым 602, имела пробоину в левом борту. Попадание пришлось на район бензобака, возник пожар, и самоходная установка сгорела. Тактика немецких самоходчиков вполне могла сработать, если бы не одно «но»: наступать им пришлось на эшелонированную линию обороны, в которой находились далеко не одни танки. Самым страшным врагом «Фердинанда» стали советские сапёры. 10 машин подорвались на заложенных минах и фугасах, в том числе и САУ с бортовым номером 501. Эта самоходная установка с серийным номером 150072 оказалась машиной майора Карла-Ганса Ноака, командира 654-го дивизиона тяжёлых истребителей танков.

5 «Фердинандов» получили попадания снарядов в ходовую часть и оказались выведены из строя. Ещё 2 машины получили попадания и в ходовую часть, и в орудия. Машина с бортовым номером 701 стала жертвой советской артиллерии. Снаряд, угодивший по навесной траектории в крышу рубки, пробил люк и взорвался внутри боевого отделения. Ещё в одну машину угодила авиабомба, которая полностью разрушила рубку. Наконец, машина с бортовым номером II-01 из состава штаба 654-го дивизиона уничтожена советской пехотой. Меткое попадание бутылки с зажигательной смесью вызвало пожар, экипаж сгорел внутри.

Фактически потери дивизионов, которые были вооружены «Фердинандами», оказались ещё выше. Всего за время проведения операции «Цитадель» было безвозвратно потеряно 39 самоходных установок данного типа. Итоги сражения под Понырями наглядно показали, что Красная армия научилась воевать со значительно превосходящими силами противника, ведь на стороне немецких танковых сил в этом бою было неоспоримое преимущество. Полноценный ответ новому поколению немецких танков и самоходных установок советская танковая промышленность смогла дать только весной 1944 года, когда в войска пошли Т-34-85 и ИС-2. Тем не менее, Курскую битву немцы проиграли. Как показали бои под Понырями, далеко не всегда преимущество в танках оказывалось наиболее важным фактором. «Фердинанды» прорвать северный фас Курской дуги не смогли (17707).

15 июля 1943 г. было принято Постановление ГКО за № 3745 «О сроке начала выпуска автомобилей ЗИС-32 на Ульяновском автозаводе». И опять в силу объективных причин производство полноприводных «трехтонок» и на УльЗИСе налажено так и не было…  И все же, по крайней мере, одна модификация ЗИС-32 определенно была создана уже в Ульяновске. Речь идет о дизельном образце с измененной внешностью (17499).

С 15 по 25 июля 1943 года проходили испытания СЗУ. То есть "простое" решение ГАБТУ КА (к тому моменту уже ГБТУ КА) о переделке башни Т-90 на базу Т-60 обошлось очень дорого и привело к потере семи месяцев. Для войны это огромный срок. Кроме того, в ходе испытаний выявился ряд дефектов. Помимо уже упомянутого снижения угла вертикальной наводки, выявилась неуравновешенность башни, прицеливаться из ТМФП оказалось неудобным, а крышки люков на крыше закрывались с неправильной последовательностью. Имелись проблемы с электроспуском. В общем и целом СЗУ испытания, в общем-то, выдержала, но при этом список необходимых доработок получился больше, чем у ЗСУ, которая испытывалась 7 месяцев назад. Причем отмечалась довольно большое число задержек при стрельбе.

После устранения недостатков НИБТ Полигон предлагал запускать СЗУ в серию. Но, во-первых, ГАЗ им. Молотова в июне 1943 года разбомбили, заводу стало совсем не до СЗУ. Во-вторых, завод №37 уже несколько месяцев как выпускал СУ-76И, ему тоже было совсем не зенитной самоходной артиллерийской установки. В-третьих, шасси для машины попросту не имелось, поскольку возвращать Т-60 с фронта как-то особо желанием не горели. Да и что такое ремонтное шасси, это отдельный разговор. Дорабатывать, а уж тем более выпускать СЗУ оказалось некому и негде. В результате вся эпопея с зенитными танками, которая длилась год, закончилась ничем (21261).

15 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3745 О сроке начала выпуска автомобилей ЗИС-32 на Ульяновском автозаводе.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 133, лл. 183 (11012).

15 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3746. Об отгрузке и доставке на ГАЗ стройматериалов.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 133, лл. 184 (11012).

15 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3747 О мероприятиях по обеспечению работы завода № 402 Наркомсудпрома.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 133, лл. 185-191, 192 (11012).

15 июля 1943 Катерный завод передал флоту очередной МО-4 (10671).

С 15 июля 1943 г. планировалось начать выпуск истребителей с новой маскировочной окраской. До получения стандартных серо-голубой и тёмно-серой красок разрешалось применять краски, изготовленные путем смешивания нитроэмалей АМТ-7 (голубой) и АМТ-6 (чёрной) по специальной инструкции и эталонам ВИАМ. Такие меры, никогда ранее не разрешавшиеся, говорят об особой срочности введения нового камуфляжа.

Перекраска существующего парка самолётов в авиачастях не предусматривалась, окрашиваться по новым схемам должны были лишь ремонтируемые машины. Зимой 1943/44 г. по указанию маршала авиации А.А. Новикова на все истребители, имеющие новый камуфляж, временная белая окраска уже не наносилась.

Технологический процесс окраски на заводах выглядел следующим образом. Металлические детали перед окраской грунтовались лако-масляным грунтом АЛГ-5 горячей сушки (серо-зелёным) или глифталевым 138А (красным). Внешние поверхности деревянных обшивок, оклеенных полотном, покрывались шпатлёвкой AШ-22 (жёлтого цвета) или, позднее, АШ-30 (серой). При этом места, загрязнённые смоляным клеем, перед оклейкой полотном покрывались грунтом 138А или глифталевой эмалью А-18ф светло-голубого цвета. Затем эти поверхности, а также полотняные обшивки рулей и элеронов грунтовались аэролаком All Ал серебристого цвета, который предохранял ткань от разрушающего воздействия ультрафиолетовых лучей, проникающих через пигментированные аэролаки. Лишь после этого самолёт сверху и с боков красили зелёной нитроэмалью АМТ-4, а снизу - голубой АМТ-7. После высыхания последнего слоя на самолёт наносили пятна чёрной эмали АМТ-6.

Внутренние поверхности могли окрашиваться по нескольким вариантам: двумя слоями аэролака АН Ал по серому нитро- грунту ДД-113, двумя слоями серой масляной А-14 (или глифталевой А-14ф того же цвета) или одним слоем смоляного лака № 1. При ремонте самолётов внутренние поверхности могли покрываться слоем клея ВИАМ Б-3 или двумя слоями аэролаков А II Ал., АМТ-7 или А II светло-голубого цвета.

Детали моторов перед окраской покрывались грунтом АЛГ-1 (жёлтым) или АЛГ-5 горячей сушки. Затем производилась окраска в чёрный цвет глифталевой эмалью 2086ф или двумя слоями нитроэмали МВ-109, а сверху - ещё одним слоем нитролака МВ-6. Пленка лака МВ-6 была полуглянцевой, чёрного цвета с фиолетовым оттенком.

Ещё два варианта предусматривали окраску моторов в серо-голубой цвет двумя слоями глифталевой эмали АМ-4 или последовательными слоями нитроэмалей МВ-1 и МВ-2. Нитроэмали давали полуглянцевое покрытие серо-голубого цвета средней интенсивности.

Детали моторов из магниевых сплавов предварительно оксидировали, грунтовали только цинкхроматным грунтом АЛГ-1 и покрывались теми же эмалями, что и остальные поверхности, но обязательно в два слоя.

Кроме того, двигатели могли окрашиваться эмалями МВ-8 и МВ-108, которые давали полуглянцевые покрытия светло-серого цвета. На всасывающих патрубках моторов, окрашенных по любому из этих вариантов нитроэмалями оранжевого цвета МВ-3 или МВ-4, наносилось октановое число потребляемого бензина.

Тыльная сторона лопастей винтов окрашивалась в чёрный цвет масляной эмалью А-26м или аэролаком АМТ-6 чёрного цвета. В обоих случаях перед окраской применялся грунт АЛГ-1 или АЛГ-5, а для АМТ-6 - также грунт 138А красно-коричневого цвета.

Окраска агрегатов и трубопроводов производилась по стандартной схеме: бензобаки и бензопроводы - жёлтые (масляная эмаль А-6), баки и трубопроводы водяной системы - зелёные (А-7, ядовито-зелёного оттенка), маслобаки и трубопроводы - коричневые (А-8, довольно тёмного оттенка). Элементы и агрегаты гидравлической системы покрывались синей эмалью А-9, кислородной системы - голубой А-10, воздушной - чёрной А-12, противопожарное оборудование - красной А-13 (она же служила для опознавательных знаков). Альтернативно могли использоваться также нитроэмали ДМ тех же цветов. Все эмали были глянцевыми (19103).

Армия:

15 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«На днях наши войска, расположенные севернее и восточнее города Орла, после ряда контратак перешли в наступление противнемецко-фашистских войск. Наступление началось с двух направлений: из района севернее города Орла на юг и из района восточнее города Орла на запад.

Севернее Орла наши войска прорвали сильно укреплённую оборонительную полосупротивника по фронту протяжением 40 километров и за три дня напряжённых боёв продвинулись вперёд на 45 километров. Разгромлены многочисленные узлы сопротивления и опорные пункты противника. Нашими войсками на этом направлении занято более пятидесяти населённых пунктов, в том числе районный центр Ульяново и крупные населённые пункты Старица, Сорокино, Мойлово, Дудоровский, Веснины, Крапивна, Шванова, Ягодная, Еленск, Тросна, Клён.

Восточнее Орла наши войска прорвали сильно укреплённую оборонительную полосу противника по фронту протяжением 30 километров и, преодолевая его упорное сопротивление, продвинулись вперёд на 20—25 километров. На этом направлении нашими войсками занято более шестидесяти населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Вяжи, Орловка, Казарь, Мелынь, Высокое, Победное, Сетуха, Березовец.

В ходе наступления наших войск разбиты немецкие 56, 262, 293 пехотные дивизии, 5 и 18 танковые дивизии. Нанесено сильное поражение немецким 112, 208 и 211 пехотным, 25 и 36 немецким мотодивизиям.

За три дня боёв взято в плен более 2.000 солдат и офицеров.

За это же время, по неполным данным, нашими войсками взяты следующие трофеи: танков—40, орудий разного калибра—210, миномётов—187, пулемётов— 99, складов разных—26.

Уничтожено: танков—109, самолётов—294, орудий разного калибра—47. За три дня боёв противник потерял только убитыми более 12.000 солдат и офицеров.

Наступление наших войск продолжается.

В течение 15 июля на Белгородском направлении наши войска отбивали атаки танков и пехоты противника.

На Орловско-Курском направлении наши войска вели атаки против перешедшего к обороне противника.

На Белгородском направлении наши войска отбивали ожесточённые атаки противника. Подтянув новые силы танков и мотопехоты, немцы пытались сломить сопротивление наших войск. В ходе этих атак гитлеровцы понесли тяжёлые потери в живой силе и технике. Танкисты Н-ского соединения уничтожили 51 вражеский танк, более 100 автомашин с боеприпасами и горючим и истребили до 2.000 немецких солдат и офицеров. Рота, которой командует лейтенант Калиниченко, отбила атаку двух батальонов немецкой пехоты, наступавших при поддержке танков. Ни один боец не покинул своего места, когда вражеские танки ворвались в расположение подразделения. Ружейно-пулемётным огнём красноармейцы отсекли немецкую пехоту от танков и истребили свыше 300 гитлеровцев. Прорвавшиеся танки противника нарвались на минное поле и там же были накрыты огнём нашей артиллерии. Из 17 вражеских танков, участвовавших в этом бою, было подбито и сожжено 14 немецких танков. На другом участке танковый экипаж лейтенанта Замуло сжёг 5 танков противника. Танковый экипаж лейтенанта Петрушкова уничтожил 2 тяжёлых немецких танка типа «Тигр», бронетранспортёр и 30 гитлеровцев.

На Орловско-Курском направлении противник, перейдя 5 июля в наступление, в течение ряда дней пытался прорвать советскую оборону. Немцы понесли огромные потери в живой силе, танках, самолётах, но успеха не добились. Обескровленный враг был вынужден перейти к обороне. Сегодня наши войска после артиллерийской подготовки успешно атаковали противника. Танкисты Н-ской части в бою за один населённый пункт разгромили батальон вражеской пехоты, сожгли и подбили 9 немецких танков. На другом участке наши бойцы выбили гитлеровцев из сильно укреплённых позиций и истребили до 400 немецких солдат и офицеров. Захвачены трофеи и пленные.

Наша авиация подвергла бомбардировке войска противника. Уничтожено много автомашин, полевых орудий и разбито два железнодорожных эшелона.

Западнее Ростова-на-Дону активно действовали наши разведывательные группы. Бойцы под командованием лейтенанта Кузнецова ворвались в расположение противника, разрушили два блиндажа вместе с находившимися в них гитлеровцами.

Наши лётчики в воздушном бою сбили 3 самолёта противника.

На Ленинградском фронте наши артиллерийские подразделения подавили огонь 10 немецких артиллерийских батарей, разрушили 12 дзотов, 8 блиндажей и 4 наблюдательных пункта, взорвали склад с боеприпасами.

Нашей авиацией повреждены два тральщика и сторожевой катер противника.

Партизанский отряд, действующий в Каменец-Подольской области, за месяц боевых действий пустил под откос 8 воинских эшелонов противника. Уничтожено 6 паровозов, 74 вагона с войсками и техникой и 24 цистерны с горючим. Партизаны отряда имени Ленина 26 июня заминировали шоссейную дорогу. На расставленных партизанами минах взорвались 3 автомашины с немецкими солдатами и офицерами. Убито 40 гитлеровцев. В другом районе советские патриоты взорвали легковую игрузовую автомашины с солдатами и штабными немецкими офицерами.» (14953).

15 июля 1943 г четыре Ил-2 614 шап атаковали в районе Подмаслово (Брянский фронт) группу наступающих танков противника в составе 25 машин, среди которых было до 10 «Тигров». Атака производилась с горизонтального полета с высот 130-150 м; при этом экипажами было сброшено 1190 ПТАБ-2.5-1.5. В результате было сожжено 7 танков, в том числе 4 тяжёлых.

Бомбометание ПТАБ повысило эффективность действий авиации по танкам противника.

Применение ПТАБ-2.5-1.5 во много раз увеличило вероятность прямого попадания в танк, так как большое количество бомб, сброшенных с одного самолёта, покрывает большую площадь, создавая на ней достаточную плотность разрывов. Полоса разлёта бомб нередко перекрывает 2-3 танка, удаленных один от другого на 60—75 м; поэтому в результате действий авиации по рассредоточенным боевым порядкам и колоннам танков противника последние обычно несут большие потери (18737).

15 июля 1943 г. в донесениях штаба 225-й шад 15-й ВА в отношении эффективности применения ПТАБов указывалось следующее: “4 экипажа 614-го Курского авиационного полка штурмовали танки противника (среди них 8 "тигров"), которые контратаковали наши войска на юго-западной окраине Подмаслов. Экипажи сбросили ПТАБ. На земле горело 7 танков, в том числе 4 тяжелых... 16 июля 43 г. 13.03. 19 экипажей - ведущий первой группы старший лейтенант Рогачев, второй группы - капитан Чернявский - штурмовали танки в районе Подмаслово, Прилеп, Филатовка, Моховое. Уничтожено 10 танков, сбито 3 самолета типа ФВ-190 сержантом Марчковым, младшим лейтенантом Соляниковым, старшим лейтенантом Козловским... 16 июля 43 г. 23 экипажа 810-го полка в районе Подмаслово, Федоровка, Филатове помимо других типов бомб сбросили 2700 ПТАБ, уничтожено 17 танков" (6467).

15 июля 1943 была сформирована 1-я перегоночная АД под командованием И.П.Мазурука (356,432).

15 июля 1943 КА начала наступление в районе Орла (2262).

15 июля 1943 началось контрнаступление войск ЦФ (340,148).

У немцев к началу наступления было: 900 тыс. с, 10 тыс. орудий и п, 1800 т, 2100 самолетов против 2226 тыс. с, 33 тыс. орудий и пулеметов, 4800 т и САУ, 4300 с (340,148).

Задачи, поставленные ВВС: удержание г в воздухе и прикрытие собственных группировок войск; содействие сухопутным войскам в прорыве обороны; противодействие н в занятии обороны на промежуточных рубежах; срыв маневра резервами; нарушение управления войсками. Предусматривалось авианаступление в полном объеме. АДД привлекалась для нанесения ударов по ж/д узлам и объектам в тылу. И ПВО - прикрытие войск и объектов в тылу фронтов (340,148).

15 июля 1943 было первое упоминание об участии ТСАП в боевых действиях в операциях 19ТК. После неудачного наступления 70А немцы начали контратаку и их в 10:00 встретил 1540 ТСАП. Подбиты два Т-4 и один Т-6 с 2000 м. Немцы, встретив новое оружие, немедленно отступили. 1541 использовался и 14, но сопровождая Шерманы артогнем. Всего с февраля по декабрь 1943 выпустили 671 и приняли 666 (4411,14).

15 июля 1943 вечером на подходе к заливу Петсамонвоуно авиаразведка обнаружила немецкий конвой в составе двух транспортов, одного танкера и четырех сторожевых кораблей. Над судами постоянно сменяя друг друга, патрулировали "Мессершмитты" и "Фокке-Вульфы", а противолодочную разведку вели поплавковые Не115. При проходе конвоя в зоне артиллерийского огня наших береговых батарей в районе полуострова Средний, три Не115 и два сторожевика поставили дымовую завесу, за которой почти ничего не просматривалось. Несмотря на это береговые батареи открыли огонь по немецким судам. В ответ девять Ju87 и семь Bf 110 нанесли бомбардировочный удар по огневым позициям на полуострове Рыбачий. С аэродромов Ваенга и Пумманки по тревоге были подняты 16 Як-1, восемь "Аэрокобр", 10 "Харрикейнов", а в качестве -штурмовиков - шесть "Харрикейнов", два И-16 и пара Ил-2, которые несли в сумме лишь восемь ФАБ-100, 12 РОФС-132 и столько же PC-82!. Откровенная недогрузка выделяемых для удара машин в немалой степени определяла низкая результативность налетов штурмовой авиации (гордо заявляемые во многих справочниках данные абсолютно не соответствовали реальной практике боевой деятельности. Самолеты до целей и обратно "возили" почти исключительно самих пилотов и "воздух". Например, боевая нагрузка Ил-2, без учета боеприпасов для бортового стрелково-пушечного вооружения, составляющая шесть ФАБ-100 или две ФАБ-250, а также до восьми реактивных снарядов калибра 82-132 мм в ходе боевых действий ВВС СФ не применялась ни разу!! Многочисленные описания отечественных историков проводимого в частях тотального усиления вооружения "Харрикейнов" не выдерживают никакой критики, поскольку анализ боевой деятельности авиаполков на основе архивных материалов, а не мемуаров, говорит об обратном. На фоне этого единичные фотографии "навороченных" машин можно рассматривать, как приятное исключение и не более того).

Показательной в этом смысле можно считать операцию ВВС СФ проведенную в ночь на 16 июля. С часу ночи до четырех утра, когда летом в северных широтах солнце не заходит за горизонт, над конвоем вспыхивали спорадические схватки, в которых приняли участие истребители из состава II и 11/JG5 (3480).

С 15 по 23 июля 1943 года истребители противника сбили четыре Пе-8 4М-82. Одна машина была сбита зенитным огнем. Это говорило о возросшей активности ПВО немцев, с другой стороны, выявило серьезный недостаток новых Пе-8 с М-82. Выхлопные коллекторы отработанных газов, сгрупированные для нескольких цилиндров двигателя, давали большой и заметный в ночном небе язык пламени. На них, как на огненные маяки, устремлялись ночные истребители немцев (7685).

К 15 июля 1943 года, к моменту прекращения немецкого наступления на участке Центрального фронта, за десять дней боев 2-я танковая армия потеряла 272 боевых машины, из них 178 Т-34 (сгорело 85, подбито 92, подорвалось на минах 1).

По 1-й танковой армии потери за 5-15 июля 1943 года были еще больше. Так, из 645 участвовавших в боях танков армии (из них 525 Т-34) было выведено из строя 530 машин, из которых 443 были тридцатьчетверки. Согласно данным штаба, причины выхода из строя были следующими: из 443 Т-34 65 - от артогня, 1 на минах, 7 от авиации, 316 сгорело, 1 утонул, 4 попало в яму, 48 по техническим причинам и 1 пропала без вести. Из этого количества безвозвратные потери составляли 368 машин, большая часть из которых сгорела (12217).

15 июля в 1943 году Южный фас Курской Дуги - 1-я танковая армия получила приказ перейти к обороне и подготовиться к передаче своего сектора 6-й и 5-й гвардейским армиям. Активные боевые действия велись только на участке 69-й армии и 5-й гвардейской танковой армии, в районе выступа Сторожевое - Гостищево - Шипы. Там моторизированная дивизия СС "Райх", 7-я и 19-я танковые, 167-я и 168-я пехотные дивизии продолжали попытку окружить четыре стрелковые дивизии. В 8.55 Ватутин издал приказ №00105 командующему 5-й гвардейской танковой армии и 69-й армии: "Противник, в силу допущенной беспечности командующих 5-й гвардейской танковой армии и 69-й армии, к утру 15.7 овладел Лесками, Шахово, поставил под угрозу окружения 375, 93 и 89 стрелковые дивизии 69-й армии." (Тут есть непонятные моменты - если немцы взяли Шахово, то четыре стрелковые дивизии были не под угрозой, а в окружении. И непонятно, почему Ватутин не перечислил среди дивизий в мешке 81-ю стрелковые дивизии). В этом же приказе Ватутин распорядился овладеть и удерживать Шахово "всеми силами" 5-й гвардейской танковой армии и тремя стрелковыми дивизиями 69-й армии из глубины мешка (опять же забыв про существование там 81-й стрелковую дивизию). Однако в 24.00 Ватутин в боевом донесении №00228 Верховному Главнокомандующему сообщает, что 5-я гвардейская танковая армия оборонялась на прежних рубежах, а войска 69-й армии выходили на новый оборонительный рубеж. В итоге мешок был ликвидирован немцами, по советским источникам четыре стрелковые дивизии вышли из окружения (нет информации насколько успешно в численности состава). Немцы вышли на тыловую полосу обороны от Сторожевого до Шипов на протяжении порядка 18-20 км, продвинувшись до 24 км. Это было последнее продвижение немцев во время Курской битвы (14953).

15 июля в 1943 году в распоряжение 1-й польской пехотной дивизии имени Т.Костюшко советское командование откомандировало 325 офицеров (14953).

Жизнь и внутренняя политика:

15 июля в 1943 году Совнарком принимает постановление "Об обучении подростков, работающих на предприятиях", в соответствии с которым будут созданы "школы рабочей молодежи" (ШРМ) - семилетние (в составе 5-7-х классов) и средние (в составе 5-10-х классов) общеобразовательные школы для обучения рабочей молодежи без отрыва от производства (14953).

За рубежом:

15 июля в 1943 году 500 американских и английских самолетов совершают налет на Неаполь (14953).

15 июля 1943 японцы потеряли 45 самолетов по сравнению с 3 американскими (2262).

Другие оборонные отрасли:

К середине июля 1943 года окончательно была утверждена версия проекта, представлявшая собой установку С-31 в штатной башне КВ-1с. Согласно расчетам, боевая масса танка при этом вырастала до 44 тонн, при этом его динамические характеристики оставались на уровне обычного КВ-1с. Сама пушка легко вставала на место ЗИС-5, поскольку была с этим орудием максимально унифицировано. Помимо более длинного ствола, внешне башня Объекта 238 должна была отличаться несколько измененной конструкции подвижной бронировки орудийной маски. Впрочем, на практике была сохранена серийная бронировка. Еще одним изменением стала переделанная орудийная укладка в башне на 8 патронов. В отличие от подвижной бронировки, её реализовали в металле. Весь боекомплект состоял из 55 патронов (18698).

К середине июля 1943 года эскизный проект «установки 122 мм танковой пушки в башне танка «ИС» был подготовлен КБ завода №9 совместно с КБ завода №100. Работы велись в инициативном порядке. Со стороны челябинского завода работу курировал Ж.Я. Котин, ведущим инженером выступал Н.Ф. Шашмурин.

Система на тот момент не имела обозначения. При её создании максимально использовался опыт, полученный при проектировании Д-2. В том числе и поэтому танковая система отличалась от А-19 длиной ствола. Кроме того, как и Д-2, танковое орудие имело ствол-моноблок, а для снижения усилия при откате получило массивный дульный тормоз Т-образной формы. Благодаря ему сопротивление откату почти совпало с аналогичным показателем у Д-5Т, и это при том, что масса качающейся части 122-мм пушки была на 900 килограмм тяжелее, чем у 85-мм системы! Гораздо большая по размерам и массе система имела длину отката 550 мм, что позволяло свободно разместить её внутри башни ИС.

Обо всей этой работе не знали даже в Главном бронетанковом управлении Красной армии (ГБТУ КА). В докладе, который 20 июля 1943 года подготовил инженер-полковник С.А. Афонин, нет ни слова о совместной работе завода №9 и завода №100. В документе лишь предлагалось ставить в ИС пушку калибра 100-122 мм, чтобы надёжно поражать лобовую броню немецкой САУ Ferdinand, а упоминались в этой связи разработки Центрального артиллерийского конструкторского бюро (ЦАКБ). Судя по всему, уже тогда начались работы по системе С-34. Но даже в середине сентября работы ЦАКБ находились в зачаточном состоянии.

Совсем иначе продвигалась совместная разработка завода №9 и завода №100. К сентябрю 1943 года инициативный проект был официально одобрен, система получила обозначение Д-25. Указанные в постановлении ГКО №4043 жёсткие сроки изготовления опытного образца ИС с Д-25 отражали реально сложившееся к тому времени положение дел. К 4 сентября эскизная проработка танковой системы уже подходила к завершению, оставалось изготовить её в металле и испытать.

Танк, получивший обозначение Объект 240, с нуля не строился. За основу был взят второй опытный образец Объекта 237. Правда, с началом переделок случилась небольшая заминка: 8 сентября танк осматривал Сталин. Опытный образец орудия Д-25 на заводе №100 ожидали получить к 13 числу.

К этому времени уже поднимался вопрос модернизации новой системы. Слабым местом А-19 была низкая скорострельность (не более 3-4 выстрелов в минуту), обусловленная в том числе раздельным заряжанием. А в башне и этот невысокий показатель уменьшился бы. Ещё в начале сентября 1943 года был поднят вопрос об установке на Д-25 клинового затвора. С этим требованием КБ завода №9 согласилось, но на перепроектирование требовалось время. Артком ГАУ требовал разработать два варианта затвора — с вертикальным и горизонтальным расположением. В письме от 15 сентября 1943 года генерал-лейтенант Хохлов предлагал использовать клиновой затвор от 152-мм гаубицы НГ, советской вариации на тему 15 cm sFH 18. В любом случае завершение работ по этому направлению ожидалось никак не раньше 15 октября.

Ещё одним способом решения вопроса увеличения скорострельности могла стать механизация подачи боеприпасов. К этой работе было привлечено ЦКБ-19, которое занималось железнодорожными артиллерийскими системами. Правда, дальше слов работа в этом направлении тогда не продвинулась (17717).

Армия:

К середине июля 1943 на СФ осталось только 5 торпедоносцев (4 Ил-4 и 1 Хэмпден) (1085,151).

Авиапромышленность:

16 июля 1943 на высоте 7000 м у Ил-4 М-82НВ отказал правый мотор. Из-за отсутствия запасного двигателя полеты прекратили и заводские испытания так и не были окончены (7666).

16 июля 1943 г.

Приказ по заводу № 18 об установке на самолете Ил-2 с улучшенной центровкой турельной установки

16 июля 1943 г.

Секретно

Во исполнение приказа Народного Комиссара от 10/VI 1943 г. за № 346с ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на одном самолете Ил-2 с улучшенной центровкой турельную установку, взамен установки ВУБ-3, и передать его на госиспытания НИИ 12/VII 1943 г.

2. Начальнику СКО получить от Главного Конструктора тов.Ильюшина и спустить в цеха чертежи на установку турели.

Срок - 17/VI 1943 г.

Директор завода	Белянский

ГАСО. Ф. P-3454. On. 1. Д. 25. Л. 50. Подлинник (20519).

16 июля 1943 на высоте 7000 м отказал правый мотор Ил-4 М-82НВ, посроенного на заводе № 23 весной 1943. Из-за отсутствия запасного двигателя полеты прекратили (10734,78).

16 июля 1943 Зам. НКАП П.Дементьев писал в ГУЗ Н.П.Селезневу и Я.Л.Бибикову письмо N Н-34/2851 о том, что военная приемка на заводе 22 прекратила прием Пе-2 с ВИШ-61П и требует с ВИШ-105СВП, хотя первые лучше и просил продолжить приемку (1778,258).

Другие оборонные отрасли:

16 июля в 1943 году в соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны создан Опытный завод №1 НИИ-20 Министерства промышленности средств связи, ныне - Федеральное государственное унитарное предприятие «Завод точных приборов», город Москва. Завод специализируется на производстве радиоэлектронного оборудования и пьезо-кварцевых устройств в интересах Росавиакосмоса и Минобороны России (14954).

16 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3748. О производстве запасных частей к автомобилям и тракторам, находящимся в распоряжении НКВМФ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 133, лл. 193 (11012).

16 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3749. О передаче с цементных заводов НКПСМ оборудования для Уральского и Богословского алюминиевых заводов НКЦМ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 133, лл. 194 (11012).

16 июля 1943 вышло Постановление ГКО№ 3750 О плане распределения тракторов СТЗ-НАТИ на III квартал 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 133, лл. 195, 196-197 (11012).

16 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3751 О распределении автомобилей и автомобильных прицепов на III квартал 1943 годаРГАНИР, Фонд ГКО, д. 133, лл. 198, 199-202 (11012).

16 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3752. О выделении горючего для уборки урожая из госрезерва и о его восполнении.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 133, лл. 203-204, 205-210 (11012).

16 июля 1943 года вышел приказ № 366сс НКВ

Согласно постановления ГОКО НКВ организует завод зенитных пушек № 88 (6437, 216).

Армия:

16 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 16 июля наши войска на Орловском участке фронта продолжали наступление, продвинувшись на 10—15 километров. За день отбито11 контратак немецких войск с большими для них потерями.

На Орловско-Курском направлении наши войска продолжали успешные атаки противобороняющегося противника и несколько продвинулись вперёд.

На Белгородском направлении — усиленные поиски разведчиков.

В течение 15 июля наши войска на Орловском участке фронта, Орловско-Курском и Белгородском направлениях подбили и уничтожили 129 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 76 немецких самолётов.

На Орловском участке фронта наши войска продолжали наступление, преодолевая сопротивление и контратаки подошедших резервов противника. Встречая контратакующих немцев всей мощью своего огня, наши части отбрасывают противникаи наносят ему большой урон.

На одном участке 80 немецких танков контратаковали часть, где командиром т. Аскалепов. Наши бойцы отбили контрудар противника и уничтожили 36 немецких танков, из них 3 тяжёлых танка типа «Тигр». Н-ская гвардейская часть полностью уничтожила два полка немецкой пехоты. Бойцы Н-ской части, овладев сильно укреплённым немцами населённым пунктом, взяли более 100 пленных и захватили 11орудий, 6 шестиствольных миномётов и 6 крупных складов с боеприпасами и продовольствием. На другом участке наши танкисты и пехотинцы зажали в клещи группу войск противника и ведут бои, уничтожая гитлеровцев.

Четыре наших самолёта вступили в бой с пятью немецкими истребителями. Лётчик лейтенант т. Гончаров сбил 2 вражеских самолёта, а лётчики тт. Григорьев и Попов сбили по одному самолёту противника.

На Орловско-Курском направлении части Н-ского соединения после артиллерийского налёта атаковали позиции противника. В ожесточённом бою наши бойцы сломили сопротивление немцев и овладели укреплённым узлом вражеской обороны. Противник потерял убитыми более 2.000 солдат и офицеров. Подбито и сожжено 25 немецких танков, уничтожено 5 артиллерийских и 8 миномётных батарей. Захвачены пленные и трофеи.

В районе Лисичанска происходила редкая перестрелка. Наши артиллеристы уничтожили немецкое самоходное орудие и 5 пулемётов. Снайперы тт. Жуков, Пятов, Курбатов и Удовкин за два дня истребили 13 немцев. Ефрейтор т. Божко огнём из противотанкового ружья сбил немецкий самолёт «Фокке-Вульф-190».

На Ленинградском фронте огнём артиллерии разрушено 10 немецких дзотов и 6 блиндажей, уничтожено орудие, 3 миномёта и 3 автомашины с грузом. Миномётчики Н-ской части обстреляли большую группу немецких солдат, шедших к линии фронта. Огневым налётом гитлеровцы были рассеяны. На дороге осталось несколько десятков вражеских трупов.

Партизаны отряда «Большевик», действующего в Гомельской области, в ночь на 2 июля проникли в расположение артиллерийского склада немцев. Партизаны заминировали складские помещения и быстро скрылись. Через несколько минут раздался взрыв огромной силы. Немецкий склад боеприпасов взлетел на воздух. На следующий день группа подрывников этого же отряда пустила под откос 2 воинских эшелона противника, следовавших к линии фронта. В результате крушений разбиты 2 паровоза и 53 цистерны с горючим.

На Орловском участке фронта наступающие части Красной Армии захватили в плен много немецких солдат. Пленный обер-ефрейтор 211 немецкой пехотной дивизии Иоганн Фрейлих заявил: «Система обороны на нашем участке представлялась офицерами солдатам необычайно мощной и неприступной. Вдоль фронта проходили три линии сплошных траншей с вынесенными вперёд проволочными заграждениями. На всех открытых подступах к нашим позициям было установлено огромное количество противопехотных и противотанковых мин. Инженерные заграждения дополнялись дзотами, построенными ещё в 1942 году. У нас было вполне достаточно огневых средств для того, чтобы отразить самые сильные атаки. Однако наступление русских опрокинуло все наши расчёты. В первый же день русские прорвали оборону и причинили дивизии тяжёлые потери". Пленный унтер-офицер 6 роты 31 танкового полка 5 танковой дивизии Курт Писколь рассказал: «Когда русские прорвали немецкую оборону севернее Орла, 5 танковая дивизия была спешно переброшена в этот район с целью остановить наступление Красной Армии. На рассвете 13 июля при подходе к исходному рубежу для атаки русская артиллерия обрушила на нас уничтожающий огонь и за полчаса подожгла 16 танков. Оставался только единственный путь к спасению — сложить оружие. Наш экипаж выбрался из подбитой машины и сдался подоспевшей русской пехоте» (14954).

16 июля 1943 г. 23 самолёта Ил-2 810 шап атаковали скопление танков и автомашин в районе Подмаслово, Федоровка, Филатово. На танки противника было сброшено 2700 ПТАБ. В результате атаки было уничтожено, по наблюдению экипажей, 17 танков и до 40 автомашин.

Бомбометание ПТАБ повысило эффективность действий авиации по танкам противника.

Применение ПТАБ-2.5-1.5 во много раз увеличило вероятность прямого попадания в танк, так как большое количество бомб, сброшенных с одного самолёта, покрывает большую площадь, создавая на ней достаточную плотность разрывов. Полоса разлёта бомб нередко перекрывает 2-3 танка, удаленных один от другого на 60—75 м; поэтому в результате действий авиации по рассредоточенным боевым порядкам и колоннам танков противника последние обычно несут большие потери (18737).

16 июля в 1943 году за пять дней наступления войска Брянского фронта прорвали оборону противника на глубину от 17 до 22 км и, расширив фронт прорыва до 36 км, вышли к реке Олешня. Германское, командование начало отводить свои главные силы. Противник начал отвод войск с южного фаса Курского выступа на исходные позиции (14954).

16 июля в 1943 году на южном фасе Курской Дуги немцы прекратили атаки и начали отвод своих войск. Разведка советских войск этого не обнаружила. В 10.00 Ватутин отдает приказ командующим 38-й, 40-й, 69-й армий и 5-й, 6-й, 7-й гвардейских армий на ведение оборонительной операции. В этом приказе говорится, что "противник еще не отказался от наступательных действий", "армиям Воронежского фронта перейти к упорной обороне". 1-я танковая армия перешла во второй эшелон Воронежского фронта (14954).

16 июля 1943-го семерка Ил-2 8-го гшап и 10 Як-1 из 9-го иап в районе Благовещенской перехватили конвой "Geleit-142" в составе 8 БДБ, которые шли из Анапы в сторону Керчи под охранением 4 сторожевых катеров. Несмотря на сильное истребительное противодействие в районе цели (на подходе к конвою группа был атакована 8 Fw190 и 6 Bf109), "ильюшины" сумели выполнить по БДБ два захода. В результате в 14.15 был потоплен штурмбот PiLB типа "40" и одна БДБ загорелась. "Якам" из группы прикрытия не удалось надежно защитить своих подопечных - их связали боем "фоккеры". "Мессершмитты" ударили по "горбатым".

Ил-2 командира звена ст.л-та Н.Кладиноги (за воздушного стрелка с ним летел штурман полка к-н О.Смирнов) во время атаки был сбит сосредоточенным огнем двух "мессершмиттов". Экипаж погиб. В отместку воздушные стрелки двух "Илов" на пару завалили один Bf109. На отходе от цели "мессы" сбили "Ил" мл. л-та С.Чернеги (воздушный стрелок ст.с-т В.Ермаков). Машина упала в море. Экипаж погиб. Активно защищаясь, группа "ильюшиных" встала в "круг", однако противнику все же удалось сбить еще один Ил-2. Погибли ст. л-т В.Петрашин и воздушный стрелок С.Иванов. Оставшиеся 4 "Ила", два из которых имели серьезные повреждения, сбив ответным огнем "Мессершмитт", резко снизились до бреющей высоты и прорвались к своему аэродрому...

Не все получилось у экипажей 8-го гшап и 6 августа. В этот день 10 Ил-2 в сопровождении 11 Як-1 на подходе к Керченскому проливу в двух заходах нанесли бомбоштурмовой удар по конвою в составе 4 БДБ и 4 СКА. Атака производилась с крутого планирования 25-30° с высоты 800 м, первый заход -под углом 10-25° к направлению движения конвоя, второй заход - под 90°. Истребители непосредственного прикрытия (4 Як-1) держались над штурмовиками, остальные - прикрывали Ил-2 при входе их в атаку и при выходе из нее. К сожалению, во время атаки экипажи Ил-2 действовали скученно, в результате чего несколько самолетов были вытеснены и не смогли выполнить повторного захода на цель. Тем не менее, по докладам экипажей штурмовиков и истребителей прикрытия в результате удара была потоплена одна баржа, на двух других были вызваны пожары. Над целью и в момент отхода от цели самолеты были обстреляны сильным огнем малокалиберной зенитной артиллерии и автоматов. Почти все Ил-2 получили повреждения, а два Як-1 из группы непосредственного прикрытия были потеряны.

Несмотря на неудачу, уже через четыре дня черноморские штурмовики смогли доказать противнику, что они уже набрали необходимый опыт и могут наносить удары по кораблям и транспортам четко, грамотно и эффективно (6467).

16 июля 1943 летчики 3-го бак (действовало 115 самолетов) на Центральном фронте смогли уничтожить 55 танков, 229 автомашин, 11 зенитных и 3 полевых орудия, 12 пулеметных и минометных точек, 7 складов горючего и боеприпасов (3542).

Внешняя политика:

16 июля 1943 года было получено:

СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА МАРШАЛУ СТАЛИНУ

В связи с прискорбным случаем потопления одного из Ваших судов в северной части Тихого океана, о чем я глубоко сожалею, я дал указание, чтобы на будущее были приняты все возможные меры предосторожности30.

Хотя я не имею подробных известий, я полагаю, что могу уверенно поздравить Вас с тем, что Ваши армии великолепно проявляют себя, в борьбе против германского наступления под Курском.

Я надеюсь вскоре услышать от Вас относительно другого дела, которое, как я по-прежнему считаю, чрезвычайно важно для Вас и для меня (7430).

За рубежом:

16 июля 1943 состоялся облет доработанного ХВ-38. В полете загорелось табло «пожар двигателя №3», экипаж перекрыл ему подачу бензина и включил соответствующий огнетушитель, но сбить пламя не удалось, и командир отдал приказ покинуть машину. Все понимали, что устранить такой дефект несложно и этот эпизод ничего не значит, но теперь «Локхид» сам не был заинтересован в ХВ-38, т.к. увеличение выпуска истребителей Р-38, Р-39 и Р-63, а также необходимость поддержки эксплуатации парка Р-40 и Р-51А породило дефицит моторов V-1710. Так американские ВВС не получили тяжелый бомбардировщик с моторами жидкостного охлаждения (22899).

16 июля 1943 итальянский бомбардировщик-торпедоносец повреждает британский авианосец HMS Indomitable у мыса Пассеро, вынуждая его проследовать в Гибралтар для ремонта (20376).

16 июля 1943 епископ Вюртемберга (Германия) Т. Ворм обратился к Гитлеру с протестом против массовых убийств в концлагерях (4962).

16 июля в 1943 году обращение Рузвельта и Черчилля к итальянскому народу с призывом прекратить войну (14954).

16 июля в 1943 году авианосец «Indomitable» торпедирован в левый борт одиночным «Ju-88» в 90 милях на северо-восток от острова Мальта (14954).

Авиапромышленность:

Начиная с 17 июля 1943 г., в строевые части ВВС КА стали поступать Ил-2 с увеличенным вырезом в фонаре кабины воздушного стрелка для расширения области обстрела из пулемета УБТ и улучшенным замком фонаря. Эти доработки были внедрены с самолета зав. №1870165. С 15 апреля в армию стали передавать самолеты Ил-2 (начиная зав. №1870153), оборудованные привязными ремнями воздушного стрелка (19879).

17 июля 1943 г. самолет "103В" совершил первый полет с М-82ФН. Испытания велись до 29 июля экипажем И.И. Шелеста. Результаты оказались более чем удовлетворительными. У земли скорость поднялась до 528 км/ч, а на высоте 5050 м она достигла 568 км/ч. Последняя цифра на 14 км/ч превышала замеренную у нас максимальную скорость немецкого истребителя Мессершмитт Bf 109F. Правда, у немцев модификация F уже вытеснялась новой G с более высокими данными, но все равно Ту-2, безусловно, являлся самым быстроходным бомбардировщиком советских ВВС. Он летал быстрее и Пе-2, и Ил-4, и американского Дуглас А-20В. 10 августа Туполев доложил о достигнутых результатах Сталину. Успех был неоспорим. Но еще до первого полета Ту-2 с М-82ФН руководство страны уверилось в том, что "младенческие болезни" бомбардировщика практически преодолены (11988).

17 июля 1943 вышел приказ НКАП о производстве Ту-2 на 23 заводе в Филях, так как в Сибири не получалось (568,27).

По другим данным это был не приказ НКАП, а постановления правительства N 3754 от 17 июля 1943 (885,180), а приказ был 20 июля 1943 (1835,27).

17 июля 1943 г. самолет «103В» совершил первый полет с М-82ФН. Испытания велись до 29 июля экипажем И.И. Шелеста. Результаты оказались более чем удовлетворительными. У земли скорость поднялась до 528 км/ч, а на высоте 5050 м она достигла 568 км/ч. Последняя цифра на 14 км/ч превышала замеренную у нас максимальную скорость немецкого истребителя Мессершмитт Bf 109F. Правда, у немцев модификация F уже вытеснялась новой G с более высокими данными, но все равно Ту-2, безусловно, являлся самым быстроходным бомбардировщиком советских ВВС. Он летал быстрее и Пе-2, и Ил-4, и американского Дуглас А-20В. 10 августа Туполев доложил о достигнутых результатах Сталину.

Успех был неоспорим. Но еще до первого полета Ту-2 с М-82ФН руководство страны уверилось в том, что «младенческие болезни» бомбардировщика практически преодолены. 17 июля 1943 г. появилось постановление ГКО о запуске Ту-2 с этими двигателями в производство на заводе №23 (21060).

17 июля 1943 г. появилось постановление ГКО о запуске Ту-2 двигателями АШ-82ФН в производство на заводе №23.

Постановление от 17 июля 1945 г. несколько изменило требования к летным данным по сравнению с постановлением от 5 января 1942 г. Максимальную скорость ограничили 550 км/ч, дальность - 2000 км, зато практический потолок подняли до 10 000 м. Вот в эти рамки предстояло обязательно уложиться.

Речь теперь шла о машине, которую А.Н.Т. называл «стандартным типом». Многое, чем оснащался омский Ту-2, для «стандартного типа» сочли лишним. Убрали тормозные решетки и механизм их выпуска, но автомат пикирования оставили. Стабилизатор зафиксировали неподвижно, механизм его поворота сняли. Триммер теперь имелся только на правом руле направления. Моторы стали запускать не электроинерци- онными стартерами, а сжатым воздухом.

Отказались от обогрева втулок пропеллеров теплым воздухом.

Уменьшили до 14 количество бензобаков, частично компенсировав потери увеличением объема оставшихся. Общий запас горючего теперь равнялся 2600 л вместо прежних 5000 л. Заливка топлива осуществлялась через пять, а не через семь горловин. Все это позволило укоротить трубопроводы и убрать часть арматуры.

Значительно упростили гидравлическую систему: ранее существовали две отдельные системы - высокого и низкого давления, теперь осталась одна - высокого. Гидравлический механизм переключения скоростей нагнетателей моторов заменили более простым механическим. Агрегаты гидросистемы перекомпоновали. В результате суммарная длина магистралей уменьшилась вчетверо, а боевая живучесть возросла. Отказались от дублирования некоторых приборов; приборные доски, стоявшие ранее на внутренних сторонах мотогондол, ликвидировали. Приборы, контролирующие работу двигателей, теперь располагались на доске пилота. Уменьшили количество осветительных ламп, сняли выдвижную фару ФСВ-200 и один из двух электрогенераторов (левый). Часть электросистемы перевели на однопроводную схему, причем использовали как экранировку гофр под обшивкой крыла. Одних проводов при этом стало на километр меньше.

Носовые пулеметы ШКАС сочли лишними - 20-мм пушки и так обеспечивали достаточную огневую мощь. Упростили механизм питания пушек, убрав электроподтяг ленты. Сняли трубу прицела ПС-1 (окно для нее зашили дюралюминиевым листом), упростили механизм аварийного сброса бомб. Нормальная бомбовая нагрузка по-прежнему составляла 1000 кг, но максимальную ограничили до 2000 кг. Правда, при этом набор бомбодержателей, как и ранее, позволял при необходимости подвесить до 5000 кг (так требовало постановление).

Провели большую работу по стандартизации крепежа и других нормализованных деталей. В результате конструкторам удалось выгадать около 400 кг «лишней» массы и снизить плановую трудоемкость самолета на 5000 человеко-часов. Эскизный проект новой модификации разрабатывался бригадой С.М. Егера и был завершен к лету 1943 г.

Для доводки «стандартного типа», обозначенного Ту-2С, использовали три бомбардировщика 7-й серии, перегнанные в Москву из Омска. Их доработку осуществляли на заводе №156. В наибольшей степени до идеала «стандартного типа» довели бомбардировщик №100716, переделку которого закончили в июле 1943 г.

На этой машине не только внесли упрощения, предусмотренные концепцией «стандартного типа», но и ввели усовершенствования, продиктованные требованиями ВВС и опытом боевого применения Ту-2 на фронте. Загерметизировали внутри стыки крыла с фюзеляжем и мотогондолами. Это уменьшило аэродинамическое сопротивление и положительно сказалось на пожарной безопасности. Носок крыла сделали легкосъемным, упростив доступ к проводке и гидравлическим магистралям у первого лонжерона. У места стрелка с каждой стороны прорезали по два дополнительных круглых окна (их стало по три). Крыло и фюзеляж зашпаклевали и отполировали.

Температурный режим каждого мотора теперь регулировался всего одним рычагом, который приводил в действие створки капотов, лобовые жалюзи и заслонки маслорадиаторов. За счет уменьшения давления в амортизаторах шасси уменьшили «скачки» самолета при грубой посадке. Сочли лишним и демонтировали стояночный механический тормоз - вполне можно было обойтись традиционными колодками. Увеличили запас кислорода; на машине теперь имелось восемь баллонов по 4 л вместо четырех.

Вооружение самолета складывалось из двух пушек ШВАК (по 150 патронов на каждую) и трех пулеметов УБ - в установках БУШ у штурмана (200 патронов), ВУБ-2 у стрелка-радиста (250 патронов) и ЛУ-УБТ у стрелка. В последней боезапас увеличили до 350 патронов. Постановление от 17 июля требовало внедрить верхнюю заднюю установку с пушкой ШВАК, подготовив опытный образец к 1 сентября. Реально это сделали намного позже.

Пусковые балки для РС-82 и управление ракетным оружием сняли. Зато предусмотрели химическое вооружение, ранее отсутствовавшее. Теперь бомбардировщик мог нести универсальные (но использовавшиеся только как дымовые) приборы УХАП-500 или кассеты АБК-П-500, которые могли наполняться мелкими бомбами или ампулами АЖ-2 (с отравляющими веществами или самовоспламеняющейся жидкостью КС, 136 штук в кассете).

Часть оборудования заменили новым, более совершенных образцов. Так, вместо радиостанции РСБ-3 смонтировали РСБ-Збис, вместо радиополукомпаса РПК-7 - РПК-10, вместо переговорного устройства СПУ-4бис - СПУФ-4, вместо фотоаппарата АФА-Б - АФА-БИ (21060).

С 17 по 29 июля 1943 экипаж И.И.Шиянова провел летные испытания доработанного 103В с М-182ФНВ. Скорость поднялась с 545 км/час до 568 км/час на 5050 и А.Н.Т. обратился в ГКО, что позволило возобновить серию Ту-2 (1835,25).

17 июля 1943 г. вышло постановление ГКО № 3754 «О постановке серийного производства... Ту-2 на заводе № 23 в Москве», которым предписывалось возобновить выпуск более перспективного фронтового бомбардировщика Ту-2 с М-82, а выпуск Пе-2 продолжать с прежней силовой установкой. В том же 1943 г. началась установка М-82 в серии и на тяжёлые бомбардировщики Пе-8, но их выпускали очень ограниченно.

В результате истребитель Ла-5 по-прежнему оставался самым крупным потребителем моторов М-82 (15829).

17 июля 1943 года Решением ГКО за № 3754сс и 20 июля 1943 года приказом НКАП за № 430сс заводу № 23 было установлено производственное задание по выпуску самолета ТУ-2, которое завод выполнял по вторую половину 1948 года.

Постановлением СМ № 1627-682сс от 17 мая 1948 года и приказа МАП № 331сс от 27 мая 1948 года заводу дано новое производственное задание по выпуску самолетов ТУ-14 со снятием с производства самолета ТУ-2.

Постановлением СМ № 1890-700сс от 14 мая 1949 года и приказом МАП № 374сс/ов от 19 мая 1949 года выпуск самолетов ТУ-14 прекращен в производстве на заводе № 23 и передан заводу № 39 в Иркутск со всем заделом и оснасткой.

Этим же постановлением и приказом МАП заводу установлено задание по выпуску самолетов ТУ-4, которое завод выполнял до 1 января 1953 года.

Постановлением СМ от 31 декабря 1952 года за № 5331-2090 и приказом МАП № 6сс от 3 января 1953 года производство самолетов ТУ-4 на заводе прекращено и установлено новое производственное задание по постановке на производство самолетов ИЛ-28, однако во второй половине 1953 года это производственное задание с завода было снято.

Постановлением СМ от 19 декабря 1953 года за № 3010-1310сс/ов и от 28 декабря 1953 года за № 393сс/ов заводу установлено производственное задание по выпуску малой серии самолета М-4 конструкции Мясищева, которое завод выполнял по первую половину 1956 года.

Согласно Постановления СМ за № 949-469/ов от 24 марта 1951 года и приказу МАП за № 249сс/ов от 26 марта 1951 года на заводе организовано ОКБ-23, для которого завод в 1952 году изготовил опытный образец самолета “М” конструкции Мясищева, а в 1953 году работал по изготовлению самолетов “М” и “ДМ”.

Количество выпущенных самолетов заводом № 23 за период с 1952 по 1958 гг.

| Тип изделий | Тип и количество двигателей установлен. на самолете | 1952 год | 1953 год | 1954 год | 1955 год | 1956 год | 1957 год | 1958 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ту-4 | 4АШ73МК | 52 | 1 |  |  |  |  |  |
| ИЛ-28 | 2АШ73МК |  | 2 |  |  |  |  |  |
| М | 4АМ3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| М-4 | 4А25 |  |  | 2 | 8 | 20 |  |  |
| 3М | 4А25 4АВД-7 |  |  |  |  | 15 | 26 | 13 |

Адрес: Москва Г-87, п/я 222

Директор – Осипов (1959)

Производственный профиль – металлическое самолетостроение (9754)

17 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3753 О плане производства самолетов и моторов на III квартал 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 134, лл. 1-6 (11012).

17 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3754 О постановке серийного производства самолетов Ту-2 на заводе N23.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 134, лл. 7-9 (11012).

17 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3754 О постановке серийного производства самолетов Ту-2 на заводе N23

1. Обязать Наркомавиапром - т.Шахурина, директора эавода № 23 - т.Иоснловича н главного конструктора - т.Туполева организовать на заводе № 23 производство самолетов Ту-2 с 2М-82ФH со следующими данными:

максимальная скорость у земли - 500 км/час

максимальная скорость на высоте 1750 мт. - 540

максимальная скорость на высоте 5500 мт. - 550

время под"ема на высоту 5000мт. - 10 мин.

практический потолок - 9000 мт.

максимальная дальность на 0,8 максимальной скорости и высоте 3000 мт. 2000 км

Вооружение:

вперед - 2 пушки калибра 20мм в крыльях, с боезапасом по 150 снарядов ;

назад - 1 подвижной пулемет калибра 12,7 мм у штурмана, с боезапасом 190патронов;

1 подвижной пулемет калибра 12,7 мм у стрелка-радиста, с боезапасом 250 патронов;

1 люковый пулемет калибра 12,7 мм у стрелка, с боезапасом 200 патронов.

1'омбовая нагрузка:

нормальная - 1000 кг. максимальная

с перегрузкой - 3000 кг.

Утвердить программу выпуска самолетов Ту-2 на заводе № 23 на 1943 год в количестве 32 единиц, из них:

в сентябре -2 самолета

в октябре -5 самолетов

в ноябре - 10 самолетов

в декабре- 15 самолетов

Самолеты Ту-2 на заводе 36 23 выпускать в упрощенном виде, с сокращением количества механизмов гидравлического управления. электроагрегатов, без тормозных решеток, с сокращенной длиной электропроводки и трубопроводов гидравлики.

Главному конструктору - т.Туполеву пред"явить на испытание к 25 июля с.г. самолет Ту-2 с 2М-82ФН, с внесением в него указанное упрощений.

Начальнику НИИ ВВС КА - тЛосюкову и главному конструктору - т.Туполеву провести совместные испытания упрощенного самолета Ту-2 в двухнедельный срок.

2. Обязать директора завода № 32 - т.Ребенко и главного конструктора завода - т.Торопова изготовить, а ответственного руководителя опытного завода № 156 - т.Туполева установить на самолет Ту-2 верхнюю задняя стрелковую установку с пушкой Швак 20 мм л пред"явить ВВС КА на совместные испытания к 1 сентября 1S43 года.

3. Самолет Ил-4 с производства на заводе Уз 23 снять.

Разрешить заводу № 23 сдать АДД из имеющихся заделов в июле-августе месяцах с.г. 40 самолетов Ил-4.

4. Обязать главного конструктора - т.Туполева подготовить к 18 июля с.г. чертежи в кальках упрощенного самолета Ту-2 для размножения серийных чертежей.

5. Обязать директора завода № 166 - т.Соколова отпечатать до 25.УП,с.г. для завода № 23 8 комплектов синек - чертежей по калькам главного конструктора и передать заводу № 23: имеющиеся чертежи, оснастку, плазы, шаблоны, техническую документацию, заделы, инструмент, приспособления, материалы, полуфабрикаты и готовые изделия по самолету Ту-2.

6. Обязать наркомов: среднего машиностроения, танко- лрома, электропрома, химпфома, Наркомчермет и другие наркоматы - восстановить производство агрегатов, полуфабрикатов, штамповок, деталей и материалов по самолету Ту-2 на всех заводах, производивших ех ранее до консервации самолета Ту-2, в об"вме и сроки по согласованию с НКАП.

7. Обязать НКПС - т.Кагановича обеспечить в течение июля перевозку из г.Омска в Москву , по заявкам НКАП, заделов и оборудования по самолету Ту-2, рабочих и сотрудников ОКБ т.Туполева с их семьями.

8. Разрешить в"езд в г.Москву и прописку конструкторам и рабочим ОКБ т.Туполева с членами их семей на ранее занимаемой и на вновь предоставляемой жилплощади.

9. Обязать Наркомфин СССР - т.Зверева выделить Нар- комавиапрому из резервного фонда СНК СССР 10 миллионов рублей заводу № 23 на постановку серийного производства самолета Ту-2 (19414).

17 июля 1943 года вышло постановление ГКО №3754 «О постановке серийного производства самолетов Ту-2 на заводе №23 в Москве», по которому было решено возобновить выпуск более перспективного фронтового бомбардировщика Ту-2 с М-82, а выпуск Пе-2 продолжать с прежней силовой установкой. В том же 1943 году началась установка моторов М-82 в серии и на тяжелые бомбардировщики Пе-8, но выпуск этих самолетов был очень ограниченный (10723).

17 июля 1943 г. появилось постановление ГКО о запуске Ту-2 с этими двигателями в производство на заводе № 23.

В Москве собирались строить не совсем такие же самолеты, что в Омске. И дело было не только в моторах. Еще в конце осени 1942 г. Туполевым была выработана концепция "стандартного типа". В докладной записке в Кремль, датированной 17 декабря 1942 г., он писал: "Опыт Отечественной войны показывает, что до 90% задач, ставящихся перед бомбардировочной авиацией, не требуют универсального самолета и могут быть решены более упрощенным бомбардировщиком - "стандартного типа". Под ним Туполев понимал наиболее простой и дешевый в производстве и эксплуатации вариант машины с минимальным набором оборудования. В то же время его конструкция должна была предусматривать возможность доработки в специализированные модификации. К примеру, добавили тормозные решетки и автомат пикирования - получили пикирующий бомбардировщик. Убрали место штурмана с пулеметной установкой, заменив креслом для второго пилота с органами управления, - вот вам учебно-тре- нировочный самолет. У разведчика в бомбоотсек устанавливались дополнительный бензобак и фотоаппаратура. Наибольшие изменения требовались для доработки "стандартного типа" в дальний бомбардировщик. При этом предусматривалось смонтировать новые, более длинные, консоли крыла, увеличить площадь оперения и дополнить набор приборов и оборудования. В частности, на дальние бомбардировщики планировали ставить автомат курса АК-1 - что-то вроде примитивного автопилота.

Многое, чем оснащался омский Ту-2, для "стандартного типа" сочли лишним. Убрали тормозные решетки и механизм их выпуска, но автомат пикирования оставили. Стабилизатор зафиксировали неподвижно, механизм его поворота сняли. Триммер теперь имелся только на правом руле направления. Моторы стали запускать не электроинерционными стартерами, а сжатым воздухом. Отказались от обогрева втулок пропеллеров теплым воздухом.

Уменьшили до 14 количество бензобаков, частично компенсировав потери увеличением объема оставшихся. Общий запас горючего теперь равнялся 2600 л вместо прежних 3000 л. Заливка топлива осуществлялась через пять, а не через семь горловин. Все это позволило укоротить трубопроводы и убрать часть арматуры.

Значительно упростили гидравлическую систему: ранее существовали две отдельные системы - высокого и низкого давления, теперь осталась одна - высокого. Гидравлический механизм переключения скоростей нагнетателей моторов заменили более простым механическим. Агрегаты гидросистемы перекомпоновали. В результате суммарная длина магистралей уменьшилась вчетверо, а боевая живучесть возросла. Отказались от дублирования некоторых приборов, приборные доски, стоявшие ранее на внутренних сторонах мотогондол, ликвидировали. Приборы, контролирующие работу двигателей, теперь располагались на доске пилота. Уменьшили количество осветительных ламп, сняли выдвижную фару ФСВ-200 и один из двух электрогенераторов (левый). Часть электросистемы перевели на однопровод- ную схему, причем использовали как экранировку гофр под обшивкой крыла. Одних проводов при этом стало на километр меньше.

Носовые пулеметы ШКАС сочли лишними - 20-мм пушки и так обеспечивали достаточную огневую мощь. Упростили механизм питания пушек, убрав электроподтяг ленты. Сняли трубу прицела ПС-1 (окно для нее зашили дюралюминиевым листом), упростили механизм аварийного сброса бомб. Нормальная бомбовая нагрузка по-прежнему составляла 1000 кг, но максимальную ограничили до 2000 кг. При этом набор бомбодержателей, как и ранее, позволял при необходимости подвесить до 3000 кг.

Провели большую работу по стандартизации крепежа и других нормализованных деталей. В результате конструкторам удалось выгадать около 400 кг "лишней" массы и снизить плановую трудоемкость самолета на 3000 человеко-часов.

Эскизный проект новой модификации разрабатывался бригадой С.М. Егера и был завершен к лету 1943 г. (11988).

17 июля 1943 вышло решение ГКО, по которому ОКБ-156 модифицировало Ту-2, улучшив его летные и боевые качества. Согласно правительственному документу максимальную скорость бомбардировщика требовалось довести до 500 км/ч у земли и до 550 км/ч на высоте 5500 метров. Время набора высоты 5000 метров не должно было превышать 10 минут, а потолок - не ниже 9000 метров при дальности 2000 км с 1000 кг бомб.

Для реализации требований Государственного Комитета Обороны серийный Ту-2 № 716 на московском заводе № 156 в июле 1943 года оснастили, прежде всего, новыми двигателями АШ-82ФН с непосредственным впрыском топлива и воздушными винтами АВ-5-167А (на серийных самолетах - АВ-5В-167). Затем герметизировали стыки консолей крыла с центропланом и мотогондолами, улучшили отделку поверхности крыла, стабилизатора и фюзеляжа зашпатле- вав все вмятины и отлакировав их. Сняли тормозные решетки, а носок центроплана сделали легкосъемным, облегчив доступ к тягам управления двигателями.

Кроме этого, для улучшения обзора у стрелка люковой установки сделали два бортовых круглых окна. Ранее подвижный стабилизатор зафиксировали под углом 1 градус 10 минут. Сняли стояночный тормоз, упростили гидросистему и выполнили ряд других доработок. У стрел ка-радиста заменили пулемет ШКАС на установке ВУБ-2 "Берези- ным" калибра 12,7 мм. Такие же пулеметы имелись в люковой установке и у штурмана, а для стрельбы вперед - два орудия ШВАК. Снизили трудоемкость изготовления планера 15-20%.

В сентябре машину передали в НИИ ВВС. На этапе государственных испытаний ведущими были инженер А.А. Соколов, летчики М.А. Нюхтиков и В.В. Лисицын. Испытания показали, что максимальная скорость увеличилась с 444 до 509 км/ч у земли, а на высоте - с 521 км/ч (3200 метров) до 547 км/ч (5400 метров). Практический потолок возрос с 9000 до 9500 метров, а дальность - на 120 км. Так появился Ту-2С (стандартный), а самолет № 716 стал его эталоном.

На этой странице и справа: опытный экземпляр Ту-2С, переделанный из самолета Ня 100716 Омского авиазавода в июле 1943 г.

Бомбардировщик облетали летчики-испытатели НИИ ВВС П.М. Стефановский, В.И. Жданов и Г.А. Ашитков, штурманы-испытатели Литвинчук и А.И. Старых. По их общему мнению обновленный Ту-2 хотя и обладал рядом дефектов, в том числе и унаследованных от предшественника, он все же заметно превосходил не только своего предшественника, но и Пе-2 с моторами М-82. Хотя, путевая устойчивость Ту-2 оставляла желать лучшего, а кабина пилота не отличалась комфортом и удобством (в разумных пределах конечно). Недостаточным был и обзор у штурмана, а из-за недоработанного фонаря его рабочее место постоянно задувало в полете.

Максимальная бомбовая нагрузка ос- опытного самолета талась прежняя - 2000 кг, но в случае при- Ту-2С N° 100716 менения самолета по переднему краю обороны противника Ту-2С мог поднимать ФАБ-3000.

В ходе государственных испытаний провели несколько воздушных боев с одним из лучших истребителей люфтваффе FW 190А-4. На наборе высоты под углом 45 градусов "немец" только в конце горки в 1000 метров догонял Ту-2С.

В горизонтальном полете на высоте 1000 метров FW 190А-4 догонял Ту-2 и мог его атаковать, но сближение самолетов происходило очень медленно из-за небольшой разницы скоростей. Атака при догоне без преимуществ в высоте была возможна только строго в хвост, а спереди, повторить ее было очень трудно. Ту-2С за время разворота FW 190А-4 на 180 градусов уходил на 2,5-3 км, не оставляя немецкому пилоту шансов зайти в хвост.

С увеличением высоты преимущество FW 190А-4 в скорости возрастало. На 4500 метрах истребителю вести воздушный бой с бомбардировщиком становилось легче. Но, несмотря на меньший радиус виража, вражеский самолет все время находился в секторе обстрела верхних пулеметов Ту-2С. Но что интересно, от Ла-5 бомбардировщик не мог оторваться на всех высотах, поскольку атаки советского истребителя были более стремительны, чем FW 190А-4.

Появление более мощного двигателя АШ-83 не прошло незамеченным в ОКБ Туполева и их установили на Ту-2С № 716 (12035).

17 июля 1943 вышло постановление ГКО N 3755сс о том, что 21 завод в 3 кв. должен был резко увеличить выпуск Ла-5 М-82 ФН с металлическим винтом. Суточный выпуск должен был быть доведен до 15 машин (вместо 10-12 в конце 1942).

17 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3755 Об организации на заводе N340 Наркомсудпрома ремонта и переделки моторов АМ-34 для установки их на боевые катера.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 134, лл. 10-11, 12-17 (11012).

17 июля 1943 г. в соответствии с пост. ГКО № 3755 на заводе (Завод № 340 ИМ. A.M. Горького НКСП, п/я 4, Волжский автономный судостроительный и механический завод НК по Морским делам, завод «Красный металлист», Зеленодольский судостроительный завод им. A.M. Горького, ГУП «Зеленодольский завод им. А.М, Горького», ОАО «Зеленодольский судостроительный завод им. А.М. Горького» /г. Паратск,  г. Зеленодольск/ /Татарстан  г. Зеленодольск ул. Заводская, 5/ /Московское представительство:  г. Москва ул. Б. Татарская, 13/) был организован ремонт и переделка авиадвигателей АМ-34 для установки их на боевые катера. В соответствии с пост. ГКО № 3871 от 4.08.1943 г. на завод направлено 500 рабочих (военнообязаных и выпускников ФЗО) (11982).

17 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3756 О материально-техническом обеспечении Наркомавиапрома в III квартале 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 134, лл. 18-34, 35-135 (11012).

17 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3757 О материально-техническом обеспечении предприятий и строительств Наркомата электростанций в III квартале 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 134, лл. 136-138, 139-174 (11012).

Другие оборонные отрасли:

17 июля 1943 г. Морозо в письме В. Малышеву писал: «Уже закончены исследования недостатков компоновочного решения танка Т-34, которые указывают, что значительно улучшить пространство боевого отделения можно за счет отказа от размещения двигателя и трансмиссии в корме нового танка или более плотной компоновкой моторного аггрегата и отделения в целом...

Мы видим, что это возможно осуществить сегодня за счет размещения двигательного аггрегата поперек хода машины по схеме,изображенной на черт. 2. Прошу Вашего указания об изготовлении ходового макета танка по данной схеме и включении программы его испытаний в план следующего полугодия...»

Однако в ходе обсуждения эскиза в ОГК НКТП, видимо, было принято решение, что предложенную схему проще реализовать не в существующем корпусе Т-34, а в танке нового типа с учетом переработки не только силового отделения, но также отделения управления и боевого. Очевидно, что тут же возникло предложение реализовать на данном танке все новшества, разработанные в ходе войны в системах питания, охлаждения, трансмиссии и подвески Т-34.

Несмотря на завершение работ с Т-43, Вячеслав Малышев все-таки активно поддерживал создание нового танка и даже смог «пробить» приоритетные работы над ним непосредственно в ГКО.

Таким образом, инициатива отделов 520 и 540 УВЗ была «наказана» не только открытием заказа на создание нового танка (чему все были, несомненно, рады), но также и установлением ГКО довольно жестких сроков по его готовности к заводским полигонным испытаниям (их должны были провести не позднее 10 января 1944 г.).

При изготовлении опытного образца сотрудники УВЗ столкнулись с рядом серьезных проблем, к которым относилась, например, нарезка зубчатого венца башни диаметром более 1600 мм, так как карусельные станки для такой ответственной операции ожидались на заводе лишь к февралю. ЧКЗ, проделавший такую операцию для Т-43-П и опытных Т-34-85, лихорадило от большого объема работ по освоению ИС-122, а завод № 112 мужественно переключался на программу Т-34-85. Поэтому для проведения предварительных испытаний первый образец Т-44 по разрешению наркома танковой промышленности был оснащен опытной башней танка Т-43 с уширенным до 1600 мм погоном. На танк был установлен также опытный двигатель В-2-УМ, мощностью 520 л.с. (также созданный для Т-43 из В-2-ИС). Электро- и радиооборудование первого Т-44 были переставлены с командирского Т-34-85 (второго опытного образца). Таким образом, первый образец Т-44 был уникален во многих отношениях, представляя собой конгломерат узлов разных опытных уральских танков, вставленных в корпус нового типа (11135).

17 июля 1943 года переделки и снижение максимальной скорости СУ-15 до 30 км/ч были утверждены постановлением ГКО №3760сс.

Переделанная подобным образом самоходная установка получила обозначение СУ-15М. Параллельно похожим образом была переделана СУ-38, получившая после этого новое обозначение СУ-16. Ещё большим метаморфозам подверглась СУ-74. Но уже в начале июня было понятно, что СУ-15М выглядит предпочтительнее. Её боевое отделение было скомпоновано лучше, чем у конкурентов, и даже первый экземпляр с кучей недочётов оказался более надёжным, чем СУ-12 и не уступал по надёжности СУ-38. В соответствии с постановлением ГКО №3703 сс 8 июля 1943 года завод №38 получил план на выпуск установочной партии из 25 СУ-15М. 24 июля в сборке находилось пять СУ-15М, к 1 августа была собрана вся партия из 25 машин. Об изготовлении некоего второго опытного образца СУ-15, о котором говорится в ряде публикаций, не шло и речи. Приказом Народного комиссариата танковой промышленности (НКТП) №360 от 9 июля 1943 года на 3-й квартал 1943 года был запланирован выпуск 225 СУ-15М (17728).

17 июля 1943 г. было СООБЩЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ В/О «ТЕХНОЭКСПОРТ» НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ СНАБЖЕНИЯ ГАВТУ КА ОБ АВТОМОБИЛЕ-АМФИБИИ ФИРМЫ ФОРД №1111/40

Нами получено сообщение из Америки с информацией по новой модели автомобиля амфибии, построенной фирмой «Форд». Этот автомобиль-амфибия принят на вооружение армии в США.

При этом высылаю Вам краткое описание особенностей оборудования данной машины, несколько образцов которой находятся в пути к нашим портам на Дальнем Востоке.

Приложение — упомянутое на 2 листах.

Заместитель председателя в/о «Техноэкспорт»

Леденев

ЦАМО. Ф. 41. Оп. 11593. Д. 108. Л. 55. Подлинник (11403).

С 17 по 20 июля 1943 года в соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны № 3092сс «Об улучшении качества танков, выпускаемых Наркомтанкопро- мом и Наркомсредмашем»проходил испытания КВ-1С № 30711.

За период с 1 января по 1 августа 1943 года основными дефектами танков КВ-1С, выявлявшимися в ходе заводских и военпредовских сдаточных пробегов, являлись: вибрации двигателей, заедание кареток на валах коробки перемены передач, самовыключение демультипликатора, увод танка при движении влево, разрушение бортовых фрикционов и приводов управления.

В качестве иллюстрации надежности и недостатков KB-1С небезынтересно привести

выдержки из отчетов гарантийных испытаний этих машин различных периодов выпуска. В архиве удалось найти отчеты по машинам выпуска апреля, июня и августа 1943 года.

Следует сказать, что гарантийный километраж для тяжелых машин определялся в 2000 километров: 300 км - булыжное шоссе, 1000 км - грунтовые и проселочные дороги и 500 км - целина. При этом танк должен был совершать марши протяженностью 300-500 км, пройти два безостановочных марша (100 км по грунтовой и 75 км по проселочной дороге), пробег на полную заправку топливом, пройти 100 км с незастопоренной башней и 50 км — с полностью закрытыми люками. Также машина должна была преодолеть подъемы, крены, рвы и брод, провести стрельбу по мишеням и проверить работу радиостанции. Танк считался выдержавшим испытания, если он прошел 2000 км без серьезной поломки агрегатов и деталей. Следует учитывать то, что машина испытывалась с полным боекомплектом и укладкой ЗИП (15226).

17 июля 1943 года был готов эскизный проект установки 122-мм орудия в башню ИС. Ведущим инженером машины, как и в случае с объектом 237, был Н.Ф. Шашмурин. Расчет Петрова вполне оправдался: расчеты показывали, что орудие вполне может вписаться в существующую башню Объекта 237. К сентябрю 1943 года проект завода №9 и завода №100 был официально одобрен, система получила обозначение Д-25 (Д-5 + Д-2). При этом танк, получивший обозначение Объект 240, фигурировал в постановлении ГКО №4043 от 4 сентября 1943 года «О производстве танков ИС». По сути к началу сентября орудие уже спроектировали. Но с самого начала появилась идея установить на Д-25 клиновой затвор. На орудии использовался поршневой затвор от А-19, который и на буксируемой системе позволял вести огонь со скоростью не более 3-4 выстрелов в минуту. Но на новый затвор требовалось время. Так что опытный образец был с затвором от А-19. Также он получил Т-образный дульный тормоз, с которым связан известный конфуз. Инженер-полковник Абрамов, исполнявший обязанности военпреда на заводе №9, в докладной записке сообщал, что в ходе испытаний произошла деформация дульного тормоза. 25 сентября систему отправили в Челябинск, а на заводе №9 закипела работа по проектированию нового дульного тормоза. Но в Челябинске про это не знали, там поставили орудие в танк, и при испытаниях стрельбой дульный тормоз раскололся. Осколками чуть не убило П.К. Ворошилова. Испытания временно прекратили, а на ходовые испытания Объект 240 пошел с чехлом на орудии.

На заводе №9 спроектировали второй вариант дульного тормоза. Базировался он на конструкции дульного тормоза 8.8 cm Pak 43 L/71, а в переписке его так и называли - "типа Фердинанд". Именно этот дульный тормоз испытали на опытной Д-25Т. Несмотря на то, что по итогам испытаний обнаружилась трещина, в целом конструкция тормоза оказалась удачной. При испытаниях на скорострельность были получены результаты от 1 до 2 выстрелов в минуту (в зависимости от угла наклона орудия). Высокой оказалась кучность: она не уступала кучности А-19. Результаты по длине отката совпали с расчётными показателями. Вентиляция работала эффективно, что показали отдельные испытания. Несмотря на габариты орудия, по итогам башню почти не пришлось переделывать. На серийном танке немного изменилось положение вентилятора, а место командира сместили чуть влево, поэтому на левом борту башни появился небольшой выступ под командирскую башенку. 31 октября 1943 года Сталин подписал постановление ГКО №4479сс «О тяжёлом танке ИС-2 со 122-мм пушкой». Таким образом идея с Д-25Т оказалась верной.

Выпуск Д-25Т с поршневым затвором оказался недолгим. Было очевидно, что клиновой затвор крайне необходим. Помимо всего прочего, поршневой затвор открывался вправо, что делало заряжание еще более неудобным. Поэтому работы по Д-25Т с клиновым затвором не стали откладывать в долгий ящик (19840).

17 июля 1943г с восстановленного конвейера СТЗ сошёл первый трактор, а 1 сентября 1943 г. на поля освобождённых районов страны отправлен первый эшелон с тракторами (21519).

17 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3758 О помещениях Всесоюзного научно-исследовательского института радиолокации, конструкторского бюро, Главного управления радиолокационной промышленности и для Совета по радиолокации при ГОКО. (7122, 175).

17 июля 1943 выходит Постановление ГКО № 3758 «О помещениях Всесоюзного научно-исследовательского института радиолокации, конструкторского бюро, Главного управления радиолокационной промышленности и для Совета по радиолокации при ГОКО». Им передавалось здание бывшей Промакадемии им. И.В. Сталина (корпус № 1) и здание бывшего Экономического института (корпус № 2) на Новой Басманной улице (15736).

17 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3759. О возвращении в Москву треста "Теплоэлектропроект".РГАНИР, Фонд ГКО, д. 134, лл. 176 (11012).

17 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3760 Об артиллерийской самоходной установке с пушкой 76 мм.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 134, лл. 177 (11012).

17 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3761 О привлечении местного населения на строительство дорог Северо-Западного фронта.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 134, лл. 178 (11012).

Армия:

17 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 17 июля наши войска на Орловском участке фронта, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали наступление и продвинулись на 10—12 километров.

На Орловско-Курском направлении наши войска в результате успешных атак продвигаются вперёд. За два дня боёв на этом направлении наши войска полностью восстановили положение, занимаемое ими до наступления немецко-фашистских войск, т. е. до 5 июля сего года.

На Белгородском направлении — поиски разведчиков.

В течение 16 июля наши войска на Орловском участке фронта и Орловско-Курском направлении подбили и уничтожили 168 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 106 самолётов противника.

На Орловском участке фронта наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали наступление. Немцы спешно подбрасывают резервы, пытаясь задержать продвижение советских войск. Под ударами частей Красной Армии противник понёс тяжёлые потери и оставил ряд населённых пунктов.

Бойцы Н-ского соединения, развивая наступление, уничтожили до 3.000 гитлеровцев, 25 немецких танков, 49 орудий, 30 миномётов и захватили трофеи и пленных. Подразделения Н-ской части выбили немцев из трёх населённых пунктов, в боях за которые уничтожено 600 солдат противника и подбито 8 вражеских танков. На другом участке наши части отбили несколько контратак танков и пехоты противника. На плечах отступающих гитлеровцев бойцы Н-ской части ворвались в крупный населённый пункт, превращенный немцами в сильный узел сопротивления, и в результате ожесточённой схватки овладели этим пунктом.

Наша авиация активно поддерживает наступление наземных войск. В районе высоты, имеющей важное значение, немцы оказывали упорное сопротивление наступающим подразделениям Н-ской части. 20 наших штурмовиков под командованием Героя Советского Союза майора Корякина сбросили бомбы на боевые порядки противника и подвергли немцев ожесточённому обстрелу из пушек и пулемётов. Наши пехотинцы немедленно перешли в атаку и завладели высотой. Штурмовик старший лейтенант т. Денежкин обнаружил посадочную площадку, на которой находилосьнесколько немецких самолётов. Лётчик атаковал вражеские самолёты, сжёг два немецких истребителя и нанёс повреждения ещё трём самолётам противника, находившимся на этой посадочной площадке.

На Орловско-Курском направлении наши войска продолжали активные боевые действия. Противник оказывает отчаянное сопротивление, используя зарытые в землю танки. Атаки, предпринятые советскими войсками, завершились взятием ряда населённых пунктов. За два дня боёв наши войска полностью восстановили положение, занимаемое ими до начала немецкого наступления, т. е. до 5 июля сего года. Таким образом, под ударами наших войск немцы оставили всё, что им удалось захватить ценой неслыханных потерь живой силы и техники за восемь дней наступления.

В течение сегодняшнего дня части Н-ского соединения, продвигаясь вперёд, истребили до 1.000 немецких солдат и офицеров, подбили и уничтожили 20 танков, 7 артиллерийских и 8 миномётных батарей противника.

Действиями нашей авиации уничтожено и повреждено несколько десятков немецких танков, свыше 200 автомашин, взорвано 2 склада боеприпасов и нанесены серьёзные потери пехоте противника.

Северо-восточнее Новороссийска наши части после артиллерийской подготовки атаковали противника, закрепившегося на одной высоте, имеющей очень важное значение. Советские бойцы преодолели многочисленные препятствия, разрушили 25 дзотов и в ожесточённой схватке овладели этой высотой. В этом бою уничтожено более 600 немецких солдат и офицеров, 10 миномётов и 25 пулемётов. Взяты пленные. Противник, пытаясь вернуть потерянные позиции, предпринял одну за другой девять ожесточённых контратак. Наши части отбили все контратаки немцев с большими для противника потерями.

На Калининском фронте рота немцев атаковала наши передовые подразделения. Советские бойцы метким огнём рассеяли гитлеровцев. У проволочных заграждений осталось несколько десятков вражеских трупов. Огнём снайперов и разведывательными группами уничтожено до 200 немецких солдат и офицеров.

На Ленинградском фронте группа снайперов во главе со старшим лейтенантом Михаилом Важниным 25 дней находилась в засаде на переднем крае нашей обороны. За это время снайперы уничтожили 215 солдат и офицеров противника. Ефрейтор АлексейБелов истребил 21 немца, ефрейтор Махмут Сабаев — 19, старший лейтенант Важнин убил 14 гитлеровцев.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Калининской области, напал на гитлеровцев, которые угоняли советских граждан на каторгу в Германию. Партизаны убили 14 конвоиров и освободили 150 мирных жителей. Захвачены 2 станковых пулемёта, 2 автомашины, винтовки и другие трофеи. Партизаны отряда, действующего в Смоленской области, взорвали пять немецких воинских эшелонов. Разбито 5 паровозов, 15 платформ с танками, 2 платформы с мотоциклами, 10 вагонов с различными грузами и 5 цистерн с горючим.

Перешедший на сторону Красной Армии немецкий ефрейтор Гейнц Т. рассказал: «Солдаты нашей дивизии возлагали большие надежды на весну и лето 1943 года. Втечение нескольких месяцев нам внушали, что скоро германская армия перейдёт в наступление и отомстит русским за Сталинград. Накануне наступления на Курск командир роты зачитал нам приказ Гитлера и сказал, что мы должны захватить Курск. Приказ Гитлера обнадёжил некоторых солдат. Они поверили, что для германской армии снова наступили времена победоносных маршей. Однако первые же дни принесли нам горькое разочарование. Командир батальона, например, говорил, что за первый день наступления немецкие войска израсходовали больше боеприпасов, чем за всю польскую кампанию, а за три дня немецкие орудия выпустили больше снарядов, чем за всё время французского похода. Командиру батальона и в голову не пришло, что эти сравнения окончательно убедили солдат в провале наступления на Курск. Мы поняли его слова так: израсходовав за три дня наступления больше боеприпасов, чем потребовалось для завоевания Франции, немецкая армия понесла колоссальные потери и не добилась никаких результатов. Поняв это, я решил добровольно перейти к русским» (14955).

17 июля 1943 штурмовики 1-й воздушной армии снова начали налеты на хорошо знакомую им немецкую аэродромную сеть в районе Брянска. Сначала аэродром Карачев атаковали Илы из 312-го шап, затем «горбатые» из 873-го шап трижды бомбили Озерскую, всякий раз «уничтожая» там скопления транспортных Ju-52 (19522).

17 июля 1943 штурмовики 1-й воздушной армии снова начали налеты на хорошо знакомую им немецкую аэродромную сеть в районе Брянска. Сначала аэродром Карачев атаковали Илы из 312-го шап, затем «горбатые» из 873-го шап трижды бомбили Озерскую, всякий раз «уничтожая» там скопления транспортных Ju-52. В ночь на 20 июля шесть Ил-2 из 135-го шап с высоты 2000 метров сбросили бомбы на аэродром Домнино, и затем было заявлено о поражении пяти находившихся там FW-190. Применение штурмовиков ночью, да еще в ходе воздушного удара по аэродрому, было делом неслыханным (23199).

17 июля в 1943 году началась Изюм-Барвенковская наступательная операция войск Юго-Западного фронта (1, 8 и 3-я гвардейские армии, 12-я армия, 17-я воздушная армия, 23-й танковый и 1-й гвардейский механизированные корпуса), продолжавшаяся до 27 июля. Началась Миусская наступательная операция войск Южного фронта (51-я, 5-я Ударная, 28, 44 и 2-я гвардейская армии, 8-я воздушная армия), продолжавшаяся до 2 августа (14955).

17 июля в 1943 году южный фас Курской Дуги - в 3.30 Ватутин отдал приказ командующему 5-й гвардейской танковой армии, 5-й гвардейской армии и 69-й армии "на совершенствование обороны". Приказывалось "танковые части и подразделения, занимающие оборону впереди стрелковых частей, немедленно сменить усиленным боевым охранением и отвести за пехоту". В 13.00 2-й танковый корпус СС получил приказ отвести свои дивизии на сборные пункты в районе Белгорода для последующей отправки в Италию (впоследствии в Италию отправили только моторизорованные дивизии СС "Лейбштандарт", а "Райх" и "Тотенкопф" отправили на Миус-фронт). Таким образом завершилась немецкая операция "Цитадель". До 23 июля немцы отводили свои части к рубежу, занимавшемуся 4 июля, кроме сохраненного ими района севернее и восточнее Белгорода шириной порядка 40 км и глубиной до 10 км. Там фронт стабилизировался до 3 августа - начала советского контрнаступления (14955).

Начиная с 17 июля 1943 г. штурман Аккуратов вошел в состав экипажа Пе-8 №4215, а на "дублере" начал летать В.Т.Лавровский со штурманом Л.М.Рубинштейном. "Борода" оказалась на удивление долговечной и удачливой машиной - к окончанию боевой службы на ней выполнили наибольшее количество боевых заданий - известно, что в 1945 г. на борту фюзеляжа было нарисовано более ста двадцати маленьких бомбочек, соответствующих количеству боевых вылетов. С этого самолета сбросили около 500 тонн авиабомб и почти миллион листовок, доставили в немецкий тыл несколько групп разведчиков. День победы 9 мая 1945 г. самолет ТБ-7 по прозвищу "Борода" встретил в боевом строю (12025).

17 июля 1943 в результате налета У-2 погиб В.Краус - один из наиболее опытных командиров немецких пикировщиков (2785,34).

17 июля 1943 года формируется первый инженерно-танковый полк (штат № 010/472) в составе 22 Т-34 и 18 минных тралов ПТ-3. В его задачу входило проделывание проходов в минных полях. До конца войны было создано еще семь таких полков (12217).

C 17 июля по 2 августа 1943 состоялась Миусская операция ЮФ (С.С.Бирюзов). Удалось лишь вклинится в немецкую оборону, но после контрудара все вернулось на место. Сковали группировку в Донбассе, не позволив переброску сил на Курское направление (2438,409).

С 17 июля по 27 июля 1943 была Изюм-Барвенковская наступательная операция ЮЗФ (Р.Я.Малиновский) - форсировали Северный Донец, расширили плацдарм на правом берегу, сковали силы, которые не стали перебрасывать под Курск (3398,248).

17 июля 1943 началась наступательная операция с целью не допустить немцев в район Курской битвы (2990).

Жизнь и внутренняя политика:

17 июля 1943 приказом № 001241 была утверждена “Инструкция по учету и этапированию заключенных, осужденных к каторжным работам”, согласно которой:

“Личным делам каторжников присваиваются номера по книге регистрации осужденных к каторжным работам, ведущейся отдельно от общей книги регистрации заключенных. Номера личных дел исчисляются сериями с № 1 по № 999 включительно. Каждой серии, в свою очередь, присваивается буква алфавита, проставляемая перед номером дела. Нумерация начинается с № 1 и первой буквы алфавита. По использованию 999 номеров, начинается снова с № 1 и второй буквы алфавита (А, Б, В, Г и т. д.). После номера проставляются буквы “КТР”, например: № А-978/КТР, Б-11/КТР и т. д. Указанный номер переносится на все учетные документы, заведенные на каторжника. Номер личного дела (без добавления “КТР”) нашивается на одежду каторжников.. (7560).

Отправка каторжников из тюрем в Норильлаг и Севвостлаг должна производиться с расчетом поступления этапов до закрытия навигации: в Норильлаг прибытие вагонзаков на ст. Красноярск до 1 сентября, в Севвостлаг прибытие вагонзаков на ст. Находка Приморской ж. д. до 15 ноября. Направление каторжников для отбытия наказания в Воркутлаг и Карлаг производится круглый год” (7560).

Внешняя политика:

17 июля 1943 года генерал Беляев попросил американцев предоставить для ознакомления несколько экземпляров новой модификации истребителя фирмы "Рипаблик", расположенной в городе Фармингдейле, Р-47D, имевшей модифицированный двигатель R-2800-21 со впрыском воды на форсаже и усовершенствованным нагнетателем. Самолет был интересен двумя особенностями: большой дальностью полета и хорошими высотными характеристиками. И в том, и в другом отношении ему не имелось аналога среди наших машин (3457,84).

За рубежом:

17 июля в 1943 году в ночном бою итальянский крейсер «Scipione Africano» уничтожил три британских торпедных катера. Это была одна из немногих побед итальянского флота (14955).

17 июля в 1943 году в Сицилии союзники создали «военное правительство оккупированных территорий» (14955).

17 июля 1943 в Сицилии союзники создали "военное правительство оккупированных территорий" (4962).

17 июля 1943 началось американское наступление на Бугенвиль на Южно-Тихоокеанском театре (2246,4).

17 июля 1943 223 самолет US Air Соломонов (AirSols) удара по Бугенвиль Island, бомбардировку Kahili аэродрома и Tonolei гавани. Они топят один японский эсминец (20376).

Авиапромышленность:

18 июля 1943 вышел приказ № 26 по заводу № 18

О выпуске с 25.7.43 Ил-2 с улучшенной центровкой без турели с серийной установкой ВУБ-3 и мотором АМ-38Ф (заводской шифр С-38) и выпуске к 15.8.43 Ил-2 с мотором АМ-42 (маслорадиатор убирается внутрь тунеля водорадиатора, вместо ВУБ-3 турель, хвост доработанный под турель, убирающийся костыль и др. изменения) код С-42 (крыло стрелка и 42-й мотор) (19706).

18 июля 1943 вышло постановление ГОКО N 3948 Об изготовлении 45 мм пушек конструкции ОКБ-15 НКВ для самолетов истребителей и штурмовиков (2659,178).

18 июля 1943 были утверждены "Схемы маскирующей окраски самолетов", разработанными в соответствии с приказом НКАП СССР и ВВС Красной Армии № 389/0133 от 3 июля 1943 г. (3285,12). Переход от одного цвета к другому мог быть резким (при окраске кистью) или расплывчатым (при окраске пульверизатором). Для окраски самолетов разрешалось пользоваться только стандартными красками следующих марок: зеленый цвет - АМТ-4 (для металлических поверхностей - А-24м), светло-коричневый -АМТ-1 (А-21м), серо-голубой - АМТ-11, темно-серый - АМТ-12 (А-32м), голубой - АМТ-7 (А-28м). Зеленая АМТ-4 и голубая АМТ-7 (и их масляные аналоги) - использовались ранее. Неуказанная в перечне черная краска (для самолетов Ил-4 и Пе-8) - АМТ-6, также применялась в авиации с 1941 г. Светло-коричневый аэролак второго покрытия АМТ-1 разработан еще в 1941 году, одновременно с АМТ-4 и АМТ-6, но не был востребован ВВС до июля 1943 г., когда и были утверждены и введены ТУ на него и другие аэролаки серии АМТ: АМТ-11 и АМТ-12. Все они выпускались в двух вариантах: для нанесения кистью и для пульверизатора. Цвет АМТ-1 можно назвать светло-серо-коричневый или цветом "кофе с молоком", причем такого, в котором преобладает молоко. ТУ допускали "незначительные изменения расцветки при хранении". Скорее всего именно он применялся в 1941 г. для многоцветного камуфляжа ЛаГГов и именно его В.В.Чеботаревский назвал "песчаным". Также как и другие аэролаки АМТ, АМТ-1 давал полуматовое покрытие (3283,13). Совместный приказ НКАП и ВВС КА № 389с/0133 определял также порядок введения новых схем камуфляжа в жизнь. Поставка всех необходимых для новых схем окраски эмалей, а также нитроэмалей алюминиевого цвета (для использования в качестве подслоя под маскировочные краски) должна была быть обеспечена к 25 июля. Начало выпуска истребителей с новой маскировочной окраской планировалось с 15 июля, бомбардировщиков, штурмовиков и других боевых самолетов - с 1 августа, а до этого срока, начиная с 15 июля, предписывалось в существующей двухцветной маскирующей окраске вновь выпускаемых самолетов заменить черный цвет на темно-серый. До получения стандартных серо-голубой и темно-серой красок разрешалось применять краски, изготовленные путем смешивания нитроэмалей АМТ-7 (голубой) 1 АМТ-б (черной), а для покрытия металла - масляных эмалей А-26м и А-28м (тех же цветов) по специальной инструкции и эталонам ВИАМ. Такие меры по смешиванию красок, никогда ранее не разрешавшиеся, говорят об особой срочности введения нового камуфляжа. Кроме того, Начальнику Главного Управления Заказов и Начальнику Управления Формирования и боевой подготовки ВВС КА приказывалось комплектовать отправку в одну и ту же авиачасть самолетов всех типов, для которых предлагалось два варианта камуфляжа), окрашенных по обоим вариантам. Перекраска существующего парка самолетов в авиачастях не планировалась. Окрашиваться по новым схемам должны были только ремонтируемые самолеты. Зимой 1943-44 г. по указанию маршала авиации Новикова, все истребители, имеющие новый камуфляж, в белый цвет уже не окрашивались (3285,14).

18 июля 1943 были утверждены разработанные в соответствии с приказом НКАП и ВВС Красной Армии № 389/0133 от 3 июля 1943 г. "Схемы маскирующей окраски самолетов". "Схемы..." определяли цвета и марки красок, форму и расположение камуфляжных пятен. Все истребители теперь окрашивались сверху и с боков в два цвета: серо-голубой и темно-серый; самолеты Пе-2, Ил-2, У-2, УТ-2 и Як-6 - в три цвета (зеленый, светло-коричневый и темно-серый), причем Ил-2, УТ-2 и Пе-2 имели по два варианта окраски. Для бомбардировщиков Ил-4 и Пе-8 этот документ предписывал вместо темно-серого цвета черный. Нижние поверхности всех самолетов должны были иметь тот же голубой цвет, что и раньше.

Интересно, что сначала, согласно тактико-техническим требованиям НИИ ВВС на разработку лакокрасочного покрытия самолетов на 1943 г., утвержденным генерал-майором Лосюковым 24 февраля 1943 г., "окраска верхних и боковых поверхностей самолета должна быть камуфляжной с применением как минимум трех цветов: зеленого (цвет №4), черного (цвет №6) и песочного (цвет №1)". Номера цветов, как видим, совпадают с номерами красок серии АМТ. По разработанному в апреле 1943 г. проекту приказа о переходе на новые схемы окраски, для всех классов самолетов, включая истребители, также планировался трехцветный камуфляж, причем соотношение зеленого, черного (а не темно-серого, как впоследствии) и светло-коричне- вого цветов предполагалось, как 5:2:3.

Более того, в апреле в НИИ ВВС для испытаний поступает Як-9, окрашенный в серый цвет двух оттенков. Заключение по поводу такого камуфляжа было резко отрицательным: оба оттенка серого "являются непригодными для фонов местности большинства наших округов. Это обстоятельство делает самолет хорошо заметным на стоянке на земле даже при визуальном наблюдении невооруженным глазом. По своим физическим свойствам серая краска (в данном случае оба тона) является дешифрируемой и при наблюдении с воздуха через специальные очки также способствует легкому обнаружению самолета. С точки зрения маскировки данный вид окраски для боевых самолетов совершенно непригоден". Единственное, что допускалось в этом заключении, - использовать серый цвет как один из составляющих при трех- или четырехцветной камуфляжной окраске. Запомним эти факты и вернемся к "Схемам ...".

Для окраски самолетов разрешалось пользоваться только стандартными красками следующих марок: зеленый цвет - АМТ-4 (для металлических поверхностей - А-24м), светло-коричневый - АМТ-1 (А-21м), серо-голубой - АМТ-11, темно-серый - АМТ-12 (А-32м), голубой - АМТ-7 (А-28м).

О двух красках, АМТ-4 и АМТ-7 (и их масляных аналогах) уже говорилось. Не указанная в перечне черная краска (для Ил-4 и Пе-8), без сомнения, АМТ-6, также применявшаяся с 1941 г. А что можно сказать об остальных?

Светло-коричневый аэролак АМТ-1, разработанный еще в 1941 г., не был востребован ВВС до июля 1943 г., когда на него, а также на АМТ-11 и АМТ-12, ввели ТУ. Цвет АМТ-1 можно назвать светло-серо-коричневым. ТУ допускали "незначительные изменения расцветки при хранении". АМТ-1, так же, как и другие лаки серии АМТ, давал полуматовое покрытие.

ТУ на масляную эмаль А-21м (цветовой аналог АМТ-1) ввели в сентябре 1943 г. Цвет этой эмали несколько отличался от АМТ-1, вероятно, из-за различий в пленкообразующих. Масляный лак по сравнению с нитроцеллюлозой имел желтоватый оттенок, поэтому и цвет А-21м был более желтым, теплым. Другой характерной для масляных эмалей особенностью А-21м являлась матовая поверхность высохшей пленки.

АМТ-11 имел средне-темный с небольшим голубым оттенком серый цвет. В 1943 г. ТУ на масляную эмаль такого цвета еще отсутствовали. Это объясняется тем, что он использовался тогда только для истребителей, среди которых в тот период не было цельнометаллических самолетов, требовавших окраски масляными эмалями. А для металлических капотов машин смешанной конструкции служили аэролаки, наносимые по грунту АЛГ-5 с горячей сушкой, которая могла быть без особых затруднений произведена на заводах НКАП.

Темно-серые аэролак АМТ-12 и масляная эмаль А-32м шли на смену черным АМТ-6 и А-26м, которые теперь стали применяться только для окраски лопастей винтов. Обе новые эмали были достаточно темными, близкими к черному цвету, причем аэролак АМТ-12 был немного темнее, чем А-32м. Причиной такой, казалось бы, незначительной замены являлся сделанный маскировщиками вывод о том, что чисто черного цвета в фоне земли не существует. Даже тени от складок местности при наблюдении с высоты кажутся не черными, а темно-серыми.

Приказ НКАП и ВВС определял также порядок введения новых схем камуфляжа в практику. Поставку всех необходимых эмалей должны были обеспечить к 25 июля. Начало выпуска истребителей с новым камуфляжем планировалось с 15 июля, остальных самолетов - с 1 августа, а до этого срока, начиная с 15 июля, предписывалось в существующей двухцветной окраске выпускаемых машин заменить черный цвет на темно- серый. До получения стандартных серо- голубой и темно-серой красок разрешалось применять смеси нитроэмалей АМТ-7 (голубой) и АМТ-6 (черной) или масляных А-26м и А-28м, сделанные по специальной инструкции и эталонам ВИАМ. Такие меры по смешиванию красок, никогда ранее не разрешавшиеся, говорят об особой срочности введения нового камуфляжа. Документального подтверждения применения смесей красок не обнаружено, равно как и сами "специальные" инструкции и эталоны. Однако исключить их использования на начальном этапе внедрения нового камуфляжа нельзя. В этом случае цвета таких эмалей могли значительно отличаться от АМТ-11 и АМТ-12 (А-32м).

В одну и ту же часть предписывалось отправлять самолеты, окрашенные по разным вариантам (для тех типов, у которых имелись два варианта камуфляжа). Перекраска существующего парка самолетов в авиачастях не планировалась. Окрашиваться по новым схемам должны были только ремонтируемые самолеты. Зимой 1943/44 г. по указанию маршала авиации А.А. Новикова все истребители, имеющие новый камуфляж, в белый цвет уже не окрашивались.

Насколько же пунктуально выполнялись требования "Схем ..." 1943 г.?

Очень часто стандартная схема встречается на фотографиях истребителей того периода (ЛаГГ-3, Ла-5, Як-3, Як-9). Правда, форма пятен бывает несколько искажена. Наиболее часто это выражается в отсутствии четких углов, которые при окраске пульверизатором без трафарета становятся скругленными. Больше всего отличий от "Схем..." наблюдается в окраске капотов. Возможно, это объясняется тем, что их лакокрасочное покрытие, как наиболее повреждаемое при эксплуатации, чаще подлежало ремонту.

Иначе обстояло дело с трехцветным камуфляжем. На самолетах Пе-2, Ил-4, Пе-8 и им подобных наносить его было нелегко из-за больших размеров. На многих заводах введение окраски самолетов по новым схемам задерживалось в связи с неполучением новых аэролаков, да и красить в три цвета (не считая голубого для нижних поверхностей) было сложнее, чем в два. В последний день июля НКАП обратился к начальнику Главного управления заказов ВВС генерал-лейтенанту Н.П. Селезневу с просьбой дать указания военпредам 11-го Главного управления (серийное производство легкомоторных самолетов) о приемке до 1 сентября самолетов с двухцветным камуфляжем. Из черновика письма, как нереальную мечту, замнаркома авиапромышленности П.В. Дементьев вычеркнул предложение о сохранении двухцветного камуфляжа для этих самолетов и "на дальнейший период".

Но даже если машина была окрашена по трехцветной схеме, на фотографиях не всегда это можно увидеть, т.к. покрытия, выполненные зеленой краской АМТ-4 (или А-24м) и темно-серой АМТ-12 (А-32м), имели близкие коэффициенты отражения: до 9% и 12% соответственно. Учитывая, что зеленый цвет на черно-белых фотографиях выглядит темно-серым, различить эти цвета можно только на качественных снимках. где камуфлированные поверхности хорошо освещены. На таком общем фоне хорошо заметна лишь светло-коричневая эмаль АМТ-1 (коэффициент отражения до 22%).

Именно светлые пятна, полностью совпадающие по форме и месту расположения со "Схемами...", видны на некоторых фотографиях Ил-2, У-2 и, реже, Пе-2. Поэтому с достаточно большой уверенностью можно говорить об их стандартном трехцветном камуфляже. Известны фотографии и других самолетов, например. Ил-4. на которых ясно виден трехцветный камуфляж (правда, его рисунок не совпадает со "Схемами...").

В "Схемах..." отсутствует камуфляж для Ту-2. На момент их разработки серийное производство его на заводе № 166 в Омске было остановлено. 17 июля 1943 г. (за день до утверждения "Схем..."!) вышло постановление ГКО о запуске Ту-2 в серию на московском заводе № 23. Первая же серийная машина покинула сборочный цех только в ноябре. Хотя для нее вполне можно было использовать схему камуфляжа близкого по размерам и конфигурации Пе-2, на заводе предпочли разработать собственный вариант с теми же тремя красками (А-21м, А-24м и А-32м).

И, наконец, о причинах смены камуфляжа. Зелено-черный камуфляж лучше всего защищал от наблюдения сверху машину, стоящую на земле или летящую на небольшой высоте, когда расстояние от нее до фона значительно меньше, чем до наблюдателя и. следовательно, можно пренебречь влиянием атмосферной дымки между замаскированным самолетом и землей.

С увеличением высоты наблюдения различие участков земной поверхности по цвету постепенно уменьшается, все более сменяясь различием ахроматическим, т. е. только по светлоте. Дымка придавала расцветкам земного фона холодные, голубоватые оттенки. Тем самым зелено-черный истребитель, набирая высоту и приближаясь к противнику, летящему на большой высоте (расстояние от самолета до фона становилось больше, чем до наблюдателя), все заметнее выделялся зелеными пятнами на голубовато-сероватом фоне земли.

Учитывая давнее недовольство военных черно-зеленой окраской, казалось, причина ясна: советская авиация, переходя к активным действиям, набирала, в прямом и переносном смысле, высоту, для чего и понадобился новый камуфляж. Но все не так просто.

Посмотрим, как тогда выглядела конструкция деревянных обшивок самолетов. Фанера приклеивалась к каркасу и покрывалась двумя слоями нитроклея, затем наносился тонкий слой шпатлевки, потом опять слой нитроклея и, наконец, наклеивалась ткань, которая покрывалась двумя слоями шпатлевки, грунтовочным слоем аэролака АН Ал (в военное временя этот слой мог не наноситься) и двумя слоями аэролака АМТ (11989).

18 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3762 Об увеличении производства противотанковых кумулятивных авиабомб ПТАБ-1,5.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 134, лл. 179-189, 190-228 (11012).

Другие оборонные отрасли:

18 июля 1943 постановлением Правительства разработанные в НАТИ камеры газификации УТВ внедрены в производство. Они использовались в упрощенных газогенераторных установках: Г-69, Г-70 (ЗИС-5); Г-58 (СХТЗ, ХТЗ-Т2Г); Г-59 и Г-71 (ГАЗ-АА). В условиях военного времени работы газогенераторного отдела приняли стратегический харак тер. Конструкцию газогенераторов упростили, отказавшись от литых деталей, с целью возможности производства в обычных мастерских, где есть сварка.

В этот период значительная часть автотранспорта была переведена на твердое топливо. Доля газогенераторных автомобилей в автохозяйствах превышала 50 % и продолжала увеличиваться. Газогенераторные автомобили широко использовались в автотранспортных батальонах Красной Армии, По всей стране к производству газогенераторов приступили предприятия местной промышленности, представляющие собой кустарные мастерские. В Москве к переоборудованию автомобилей подключился авторемонтный завод. Часть автобусов столицы также переводились на твердое топливо. Газогенераторная установка размещалась в прицепе.

В связи с трудностями, возникающими при переоборудовании двигателя ГАЗ для работы на генераторном газе, предусматривающем замену, помимо прочих деталей, также карбюратора и всасывающего коллектора, разработан специальный двигатель под газогенераторную установку НАТИ-Г71. В нем использовались имеющиеся коллектор и карбюратор, а сложные в изготовлении тросы приводов заменялись жесткими тягами. Корпус смесителя, в зависимости от производственных возможностей, мог быть выполнен сварным или литым.

Поскольку в условиях военного времени возникала необходимость сократить потребность, главным образом, в прокатной стали, установка НАТИ-Г71 представляла собой видоизменение конструкции Г-59У, произведенное с целью сокращения расхода металла. Экономия металла в основном достигалась за счет замены металлических пластин балок крепления и пластин грубых очистителей деревянными, уменьшения объема газогенератора и тонкого очистителя, а также за счет конструктивных изменений и уменьшения толщины стенок. В результате, экономия металла, потребляемого для изготовления установки Г-71, по сравнению с Г-59У, составляла 44 % (без колец Рошига).

В связи с изменением конструкции менялось и расположение агрегатов установки на автомобиле: тонкий очиститель сдвинули вперед; платформа не имеет для него выреза и сдвинута назад на 140 мм; клиренс газогенератора и тонкого очистителя увеличили с 342 до 405 мм. Запасное колесо разместилось между кабиной и платформой.

С целью сокращения потребления металла, при условии сохранения схемы газогенераторной установки Г-69, спроектирована установка НАТИ- Г70 для автомобиля ЗИС-5. Достигнутая экономия металла, расходуемого при ее изготовлении, составила 38 %. Облегченная газогенераторная установка Г-70 отличалась от Г-69 и размещением на шасси автомобиля.

Газогенератор располагался с левой стороны, а тонкий очиститель и вентилятор для розжига - с правой. В силу этого в платформе, которая была сдвинута назад на 33 мм, делался вырез только для газогенератора. Для улучшения проходимости клиренс газогенератора и тонкого очистителя увеличен с 415 до 480 мм. Экономия металла достигнута за счет уменьшения габаритных размеров газогенератора и тонкого очистителя, уменьшения толщины стенок их корпуса с 2 до 1,5 мм, уменьшения емкости бункера газогенератора Г-70 на 20 %. В силу этого пробег автомобиля на одной загрузке снизился с 75 до 55 км (22518).

18 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3763 Об увеличении производства и поставок 122 мм гаубичных и 152 мм пушечно-гаубичных снарядов.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 134, лл. 229-235, 236-238 (11012).

18 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3765 Об обеспечении жилплощадью работников НИИ-20 НКэлектропрома, переведенных из г. Барнаула в г. Москву.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 134, лл. 240-241 (11012).

18 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3766. О временной передаче в распоряжение ВС СКФ здания Краснодарского завода измерительных приборов.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 134, лл. 242 (11012).

18 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3767 О мероприятиях по материально-техническому обеспечению в III квартале 1943 г. производства автомобильных, авиационных, артиллерийских шин и других резинотехнических изделий.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 134, лл. 243-250, 251-256 (11012).

18 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3768 Об увеличении добычи угля на шахтах в Киргизской и Таджикской ССР во втором полугодии 1943 года. (7123, 1-5,6-7).

18 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3769 О производстве и поставке Наркомобороны, Наркомвоенморфлоту и войскам НКВД СССР средств инженерного вооружения в III квартале 1943 г. (7123, 8-12,13-44).

Армия:

18 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 18 июля наши войска на Орловском участке фронта продолжали наступление и, преодолевая контратаки противника, продвинулись вперёд на 4 — 6 километров.

На Белгородском направлении — усиленные поиски разведчиков.

В течение 17 июля наши войска на Орловском участке фронта подбили и уничтожили 78 немецких танков и 20 бронемашин. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии уничтожено 137 самолётов противника.

На Орловском участке фронта наши войска, преодолевая сопротивление противникаи отражая его контратаки, продолжали продвигаться вперёд. Части Н-ского соединения заняли ряд населённых пунктов. Уничтожено 900 немецких солдат и офицеров. Части другого соединения, развивая наступление, уничтожили до 3.000 гитлеровцев, 61 орудие, 138 пулемётов и 25 миномётов. Подразделения Н-ской гвардейской части штурмом взяли сильно укреплённый противником населённый пункт, уничтожив при этом до батальона немецкой пехоты. Захвачено несколько складов с оружием и продовольствием. На одном участке крупные силы вражеской пехоты при поддержке 40 танков перешли в контратаку. Бойцы Н-ской гвардейской части встретили немцев огнём из всех видов оружия. Контратака противника захлебнулась. На поле боя остались сотни трупов немецких солдат и офицеров и 17 подбитых и сгоревших танков.

На Белгородском направлении происходили поиски разведывательных отрядов. Группа бойцов во главе с капитаном Волковым на танке проникла в расположение врага и обнаружила 20 немецких танков. Разведчики вернулись в своё подразделениеи в сопровождении ещё двух танков снова направились к месту скопления вражеских машин. Скрытно подойдя к расположению противника, три советских танка на полном ходу ринулись в атаку. Не ожидавшие удара немецкие танки, беспорядочно отстреливаясь, стали отходить. На поле боя остались 9 подбитых и горящих танков противника. Разведчики младший сержант Романенко и красноармеец Грушецкий проникли в расположение противника, взорвали вражескую огневую точку, истребили10 гитлеровцев и захватили в плен немецкого офицера. Старшина Егоров очередью из ручного пулемёта сбил вражеский истребитель «Мессершмитт-109». Красноармеец Каврига двумя выстрелами из противотанкового ружья поджёг бомбардировщик «Юнкерс-88». Самолёт упал на нашей территории и сгорел вместе с экипажем.

Северо-восточнее Новороссийска немцы, пытаясь вернуть потерянную накануне высоту, предприняли несколько контратак. Наши подразделения отбили все контратаки гитлеровцев и прочно удерживают занятые позиции. На поле боя осталосьдо 200 вражеских трупов, 8 сгоревших и подбитых немецких танков.

Нашей авиацией в Чёрном море потоплена подводная лодка противника.

В Баренцевом море потоплен немецкий транспорт, повреждены два транспорта и сторожевой корабль противника.

На Орловском участке фронта на сторону Красной Армии перешли семь солдат 262 немецкой пехотной дивизии. Перебежчики приехали сдаваться в плен на пяти автомашинах, нагруженных боеприпасами.

Против партизанского отряда, действующего в одном из районов Ленинградской области, немцы снарядили крупную карательную экспедицию. Свыше тысячи вражеских солдат и офицеров с танками и артиллерией осаждали партизан. Заняв круговую оборону, советские патриоты в течение дня отбивали атаки противника. Измотав немцев стойкой обороной, партизаны перешли в контратаку и прорвали кольцо окружения. В этом бою немцы потеряли только убитыми 130 солдат и офицеров. Уничтожены 2 ненецких танка и несколько автомашин с боеприпасами.

Немецкие солдаты, захваченные в плен на Орловском участке фронта, сообщают о тяжёлых потерях немецкой армии. Перешедшие на сторону Красной Армии ефрейторы 192 полка 56 немецкой пехотной дивизии Людвиг В. и Август К. рассказали: «Русская артиллерия и авиация произвели большие опустошения в рядах нашегополка. Некоторые подразделения в первый же день потеряли до 60 процентов личногосостава. Когда русские перешли в наступление и прорвали нашу оборону, командование, опасаясь окружения, отдало приказ об отходе. Началось беспорядочное бегство. Многие солдаты бросали оружие, шинели, одеяла и другие личные вещи. Воспользовавшись паникой, мы незаметно отделились от своего взвода и повернули по направлению к русским сдаваться в плен».

Пленный унтер-офицер 6 роты 482 немецкого пехотного полка Иоганн Шнебергер рассказал: «Из 80 солдат 6 роты в первый день наступления русских уцелело только 8 человек, да и те попали в плен».

Пленный фельдфебель 208 немецкой пехотной дивизии Герберт Гендоляр рассказал: «Командование прилагало все усилия, чтобы остановить наступление русских, но безрезультатно. За три дня многие подразделения дивизии уничтожены. Бешеныйогонь русских батарей выбил нас из колеи. Мы не знали, куда деваться и чтоделать. Солдаты с ужасом говорили: «Русские нам готовят летний Сталинград» (14956).

18 июля 1943 ФАБ-5000 сбрасывали с Пе-8 (ТБ-7) N 42059 и N 422110 по вокзалу в Орле (Шатров и Додонов). Эффект был не очень-то существенным, хуже чем у ФАБ-2000 (1103,118).

18 июля 1943 в возрасте 26 лет погибла Е.В.Буданова, которая сбила свой первый Ме-109 6 октября 1942 и которая летала в паре с Л.Литвяк и у которой было 10 побед (3431).

18 июля 1943 шесть Илов из 946-го шап, которых прикрывали восемь Ла-5, произвели аэрофотосъемку нескольких авиабаз люфтваффе и обнаружили там десятки немецких самолетов. Попутно в том же районе воздушную разведку вели разведчики Р-39, Пе-2 и Пе-3 из 98-го гвардейского отдельного дальнего разведывательного полка. Основываясь на полученных данных, 21 июля штурмовики 224-й шад снова полетели бомбить Карачев. Правда, при этом они заблудились и вместо него проштурмовали Брянск. Как водится, затем было доложено о множестве сожженных на земле «стервятников». Фактически же на аэродроме Озерская был уничтожен один Fi-156 «Шторьх» из 3-й связной эскадрильи (23199).

18 июля 1943 "Во второй половине дня (611-й иап), - вспоминал летчик Н.Ф. Исаенко, - возвратился с боевого задания командир 3-й эскадрильи капитан Чурилин. Летал он во главе группы, сопровождавшей штурмовики. Доложил, что наблюдал выдвижение танковой колонны противника на восток от Львова.

Сообщение капитана Чурилина передали в штаб 8 штурмового авиакорпуса, откуда оно немедленно пошло к командующему 2-й ВА генералу С.А. Красовскому.

- Проследить, куда идут вражеские танки и сфотографировать колонну! - приказал Красовский...

Капитан Батаров решил, что полетят младший лейтенант Мордовский и его ведомый младший лейтенант Бабков. Два Як-9 поднялись в воздух и исчезли, а через пять- десять минут с ними прервалась связь...

Помарачнел даже не неунывающий Бата- ров. Все до боли в глазах всматривались в горизонт.

- Глядите, глядите! - крикнул кто-то.

Плохо различимые в солнечной пыли заката показались на горизонте две точки. Наши или не наши?

Постепенно верхняя точка преобразовалась в нормальный силуэт истребителя Як-9, а нижняя - в силуэт самолета типа "летающее крыло"...

Як-9 и странный аппарат с ходу пошли на посадку. Только тогда мы признали в "летающем крыле" машину младшего лейтенанта Мордовского: лонжероны и подкосы ее фюзеляжа не имели обшивки, в стабилизаторе зияли отверстия, лонжерон и каркас левого руля глубины были оголены.

Мордовский сумел посадить ограниченно управляемую машину на довольно короткую ВПП нашего аэродрома только после третьего захода, буквально прижав "як" к земле на колеса с поднятым хвостом в самом начале полосы и закончив пробег все-таки за ее пределами, в неубранных подсолнухах: воздушная проводка к посадочным щиткам и тормозам "яка" была перебита осколками снарядов" (12046).

С 18 по 25 июля 1943 в ходе Орловской наступательной авиации последовательно в сражение ввели 25ТК, 11А, 4ТА, 2ГКавК и ввод поддерживался силами 1ВА и 15ВА (340,149).

За рубежом:

18 июля 1943 Американская авиация нанесла первый бомбовый удар по Риму. Бомбардировке подверглись аэропорт и железнодорожный вокзал (4963 ).

18 июля в 1943 году американская авиация нанесла первый бомбовый удар по Риму. Бомбардировке подверглись аэропорт и железнодорожный вокзал (14956).

18 июля в 1943 году дирижабль «К-74» (командир лейтенант Гриллс), эскортировал танкер и грузовое судно у берегов Флориды. В это время экипаж обнаружил неподалеку от конвоя немецкую подводную лодку «U-134», которая находилась в надводном положении. Другой охраны у конвоя не было, и в этой критической ситуации Гриллс решил немедленно атаковать противника. Необходимо заметить, что командир нарушил приказ, который запрещал нападать дирижаблям на надводные корабли и подводные лодки в надводном положении. Воздушный корабль развернулся в сторону подлодки и стал быстро снижаться, чтобы поточнее сбросить бомбы. Экипаж лодки заметил опасность и открыл из зенитного пулемета огонь по дирижаблю. Промахнуться было невозможно: цель была очень велика. Оболочка дирижабля получила серьезные повреждения, и он стал быстро терять высоту. Гриллс изо всех сил пытался дотянуть до подлодки и, когда это чудом ему удалось, выяснилось, что поврежден механизм сброса бомб. Дирижабль рухнул в море, накрыв собой подлодку, но ей удалось погрузиться и уйти. Девять из десяти членов экипажа дирижабля подобрал грузовой корабль.

Несмотря на нарушение приказа, за героические действия Гриллс был награжден «Летным крестом» (14956).

18 июля 1943 года дирижабль К-74 (командир лейтенант Гриллс), эскортировал танкер и грузовое судно у берегов Флориды. В это время экипаж обнаружил неподалеку от конвоя немецкую подводную лодку U-134, которая находилась в надводном положении. Другой охраны у конвоя не было, и в этой критической ситуации Гриллс решил немедленно атаковать противника. Необходимо заметить, что командир нарушил приказ, который запрещал нападать дирижаблям на надводные корабли и подводные лодки в надводном положении. Воздушный корабль развернулся в сторону подлодки и стал быстро снижаться, чтобы поточнее сбросить бомбы. Экипаж лодки заметил опасность и открыл из зенитного пулемета огонь по дирижаблю. Промахнуться было невозможно: цель была очень велика. Оболочка дирижабля получила серьезные повреждения, и он стал быстро терять высоту. Гриллс изо всех сил пытался дотянуть до подлодки и, когда это чудом ему удалось, выяснилось, что поврежден механизм сброса бомб. Дирижабль рухнул в море, накрыв собой подлодку, но ей удалось погрузиться и уйти. Девять из десяти членов экипажа дирижабля подобрал грузовой корабль. Несмотря на нарушение приказа, за героические действия Гриллс был награжден «Летным крестом». Этот инцидент вызвал оживленные дебаты среди военных специалистов по тактике использования дирижаблей. Однако все споры и различные точки зрения по поводу целесообразности применения дирижаблей не смогли побороть аргументы простых моряков, для которых присутствие над караваном торговых судов вдали от безопасных гаваней величественных воздушных гигантов было огромным моральным стимулом (11324).

July 18 1943 The airship K-74, while on night patrol off the Florida coast, attacked a surfaced U-boat and in the gun duel which followed was hit and brought down 1943 the only airship lost to enemy action in World War II. The submarine, U-134, was damaged enough to force her return to base, and after surviving two other attacks on the way, was finally sunk by British bombers in the Bay of Biscay (1090).

18 июля 1943 дирижабль К-74 ночью обнаружил всплывшую подводную лодку у побережья Флориды и был сбит артиллерийским огнем. Это был единственный дирижабль, потерянный в ходе ВМВ. Подложка была повреждена и вынуждена повернуть назад, однако по пути на базу несколько раз была атакована и разбомблена в Бискайском заливе (1090).

18 июля 1943 дирижабль ВМС США К-74 сбит немецкой подводной лодкой U-134, став единственным дирижаблем, потерянным в результате вражеского огня во время Второй мировой войны (20376).

18 июля 1943 - Единственный за Вторую мировую войну бой дирижабля с подводной лодкой.

У берегов Флориды американский дирижабль K-74 атаковал немецкую подводную лодку U-134. Результат боя: дирижабль был сбит и упал в море (затонул через несколько часов), 1 член экипажа из 10 погиб - в пасти акулы.

А подлодка U-134 получила повреждения двух цистерн. Уже после двух других атак на её борт пришёл приказ вернуться в док, во Францию для ремонта. Но это ещё не конец сей истории. 21 августа лодка была атакована самолётами типов «Уайлдкет» и «Эвенджер» из авиагруппы эскортного авианосца USS Croatan, защищавшего конвой UGS-14. Подводником в тот раз повезло, лодка смогла уйти от преследования. Но не далеко и не надолго. Она была потоплена уже 24 августа в Северной Атлантике близ Виго, Испания, шестью глубинными бомбами с британского самолёта типа Vickers Wellington. На дно ушёл весь её экипаж - 48 подводников.

В заключение скажу, что данные случай сражения подлодки и дирижабля всё же не был единственным. Ещё в Первую мировую экипаж английской лодки Е-31, обнаружил над собой немецкий цепппелин. Обстреляв и сбив его, англичанам удалось пленить команду дирижабля (22426).

18 июля 1943 шесть B-24 ВВС одиннадцатой армии ВВС нанесли первый подтвержденный удар союзников по Курильским островам, повредив японскую базу в Парамуширо и заявив, что корабль затонул без каких-либо потерь со своей стороны. Впервые после рейда Дулиттла в апреле 1942 года авиация союзников нанесла удар по внутренним частям Японской империи (20376).

18 июля 1943 года в Англии началось проектирование увеличенного варианта бомбы «Толлбой». Поначалу проект назывался безлико — «бомба среднего веса», но вскоре скрывать масштаб работ стало бесполезно, и боеприпас получил звучное имя «Гранд Слэм», или большая дубина: вес ее достиг 9980 кг.

Точное количество бомб «Гранд Слэм» — самых тяжелых боеприпасов, применявшихся во II мировой войне, — неизвестно, а сброшено на противника их было 42 штуки. Это относительно немного, но бомба типа «Толлбой» была выпущена солидной серией — 854 единицы. Ее боевое применение очень высоко оценил не только маршал ВВС Великобритании сэр Артур Харрис, но и советские военные, которые очень интересовались объектами, подвергавшимися ударам бомб особо большой мощности. (22887).

18 июля в 1943 году гоминьдановское правительство Китая прекратило наступление на позиции коммунистических войск Пограничного (Особого) района Шэньси – Ганьсу – Нинься (14956).

Авиапромышленность:

19 июля 1943 Зам. нач. 7 ГУ П.Залесский писал А.И.Ш. справку по вопросу об установке 45 мм пушек на самолеты Ил-2 и Як-9:

"1. На самолет Ил-2 могут быть установлены 2 пушки калибра 45 мм ОКБ-16 (Нудельман) с боезапасом 40 патронов на пушку или две пушки калибра 45 мм ОКБ-15 (Шпитального) с боезапасом 20 патронов на пушку.

С помощью завода 30 2 самолета с этими пушками могут быть выпущены в месячный срок со дня получения пушек, пригодных для установки на самолеты.

2. На самолет Як-9т с мотором М-107А могут быть установлены:

а) пушка ОКБ-15 с боезапасом 20 патронов

б) пушка ОКБ-16 с боезапасом 30 патронов

в) пушка ЦАКБ (Грабина) с боезапасом 20 патронов.

Однако последняя пушка потребует более значительные переделки; кроме того, представитель Грабина заявил силу отдачи в 3000 кг и вес - 300 кг, что для самолета Як-9 не приемлема.

Нудельман также заявил, что сила отдачи пушки его системы будет 2300 кг.

В тактико-технических требованиях для всех пушек записаны одинаковые величины по отдаче - 2000 кг и по весу - 200 кг.

Яковлев считает, что завод N 115 может установить пушку ОКБ-15 и пушку ОКБ-16. Самолеты Як-9т с М-107А с этими пушками могут быть выпущены в3-х месячный срок со дня получения пушек, пригодных к установке на самолеты, иак как смена моторов М-105пф на М-107А требует замены всей винтомоторной группы, в том числе водо- и маслорадиаторов (1458,228).

19 июля 1943 Дементьев писал директору завода 1 Третьякову, нач. УЗСМ Алексееву, ст. военпреду завода 1 Францеву письмо N Н-35/2881:

"Вами не выполняются требования военпреда по усилению контроля за весом и ЛД самолета Ил-2.

Предлагаю:

1) обеспечить в соответствии с ТУ взвешивание агрегатов и самолета в целом

2) систематически производить анализ взвешивания агрегатов и принимать меры к немедленному устранению отклонений по увеличению веса

3) упорядочить вопрос с своевременным представлением отчетов по летным испытаниям с соответствующим анализом и мероприятиями предупреждающими снижение скорости самолета

4) своевременно производить статические испытания самолетов в соответствии с приказом наркома (1768,194).

19 июля 1943 г. Заместитель начальника 7-го ГУ НКАП П. Я. Залесский докладывал наркому авиапромышленности А. И. Шахурину, что «...с помощью завода № 30 2 самолета с этими пушками (Ил-2 с 45 мм пушками ОКБ-15 и ОКБ-16) могут быть выпущены в месячный срок со дня получения пушек, пригодных к установке на самолеты. /.../ Тов. Яковлев считает, что завод № 115 может установить пушку ОКБ-15 и пушку ОКБ-16. Самолеты Як-9т с М-107А с этими пушками могут быть выпущены в 3-месячный срок со дня подачи пушек, пригодных к установке на самолеты, так как смена моторов М-105ПФ на М-107А требует замены всей винтомоторной группы, в том числе водо- и масло- радиаторов» (17500).

19 июля 1943 вышел приказ НКАП N 427с:

"В целях экономии самолетных электропроводов и экранирующих материалов, а также уменьшения веса самолетов:

1. Директору завода 23 Иосилович и ГК С.В.И.:

а) оборудовать один серийный самолет Ил-4 по однопроводной электросхеме и провести летные испытания его совместно с НИСО и НИИ ВВС до 25 августа 1943

б) для проверки возможности нормальной эксплуатации самолетов Ил-2 с однопроводной системой электрооборудования, оборудовать 5 серийных самолетов Ил-4 по отработанной однопроводной схеме и до 15 сентября 1943 сдать их в АДД для войсковых испытаний.

2. Директору завода 22 Окулову и ГК В.М.М. проверить целесообразность перевода Пе-2 на однопроводную схему, для чего оборудовать один серийный самолет по однопроводной схеме и провести испытание его совместно с НИСО и НИИ ВВС не позднее 1 сентября 1943.

При испытаниях особое внимание обратить на качество и дальность радиосвязи на самолете.

Директору завода 84 Ярунину выпустить 5 самолетов Ли-2 с однопроводной системой электрооборудования и сдать их АДД для войсковых испытаний к 15 августа 1943 (1732,133).

С 19 июля по 5 августа 1943 в НИИ ВВС прошли испытания различных комбинаций мотор-винт на Як-6 № 640211 и 640432 выпуска з-да № 464.

Ви М.Д.Яськов, л А.В.Синельников (4657, 19).

19 июля в 1943 году в НИИ ВВС на машинах №№640211 и 640432, выпушенных заводом № 464 начались (по 5 августа) испытания возможностей Як-6 при различных комбинациях мотор-винт (инженер - М.Д.Яськов, летчик - А.В.Синельников). Результат по различным причинам был отрицательным во всех случаях. На этом, в основном, заканчивается история испытаний Як-6, серийный выпуск которого был прекращен в сентябре 1943 года. Вероятно, подвергалась проверке в небе модификация с закапотированными двигателями, но информацию об этом пока найти не удалось (14957).

Другие оборонные отрасли:

19 июля 1943 было подготовлено письмо № 1060/35с - Ответ ОКБ завода № 9 Ж. Котину

Народный Комиссариат Вооружений Гос. Союзный завод № 9

ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРКОМА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР. КОТИНУ

Ваше предложение о возможности установки 122-мм танковой пушки в башне танков «ИС» и «КВ-1С» с погоном Ф1800 мм, на установочных частях изготовленной нами пушки Д-5 поддерживаем и осуществление этой задачи считаем возможным.

Предварительные расчеты, произведенные в нашем КБ, совместно с присланными Вами инженерами ОКБ завода 100, показывают, что 122мм пушка с дульным тормозом может быть установлена в заданных Вами габаритах, уравновешена в цапфах и имеет допустимые запасы прочности при весе снаряда = 25 кгр. и нач. скорости = 750 м/сек. Общий вес качающейся части с броней будет примерно 2,5 т., т.е. больше на 1 тн. по сравнению с 85 мм пушкой Д-5.

Ваше предложение совпадает с работами, проведенными в КБ нашего завода.

Создавая унифицированную артустановку «Д-5» и осуществляя наложение на лафет (и люльку) 122 мм гаубицы «МЗО» ствола 122 мм пушки (баллистика А-19), мы предусматривали возможность постановки ствола с поршневым затвором этой пушки в качающуюся часть с установочными частями Д-5.

Одновременно предусматривалась и постановка в Д-5152-мм гаубицы с баллистикой гаубицы обр. 1938 г. «М-10» образец наложения которой на лафет «М-30» запущен заводом в серийное производство. (Пушкой с подобной баллистикой был вооружен КВ-2),

Между танковой артустановкой Д-5 и наложениями полевых 122-мм пушки и 152 мм гаубицы на лафет «М-30» существует известная взаимосвязь, допускающая при почти полном использовании без изменений агрегатов и установочных часте^ Д-5 произвести установку или 122мм пушки или 152мм гаубицы (баллистика М10), как в новом танке «ИС», так и в «КВ-1 С» с погоном Ф1800 мм.

п/п. Директор завода № 9 ....................Гонор

Гл. Конструктор ..................Петров (11135).

19 июля 1943г. была подготовлена ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НКТП и НКСМ ЧЛЕНУ ГКО Л.П. БЕРИИ О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ПО ПИСЬМУ тт. КОРОБКОВА И БИРЮКОВА

Сообщаем Вам о мерах, принятых Наркомтанкопромом и Наркомсредмашем по письму тт. Коробкова и Бирюкова от 17 июля с.г.:

1. Об установке командирских башенок на танках Т-34.

В настоящее время все заводы Наркомтанкопрома (№183, 112, 174, Уралмаш и Кировский) отстают с выполнением задания Государственно комитета обороны по установке командирских башенок на танках Т-34.

Наркомтанкопром принимает меры к тому, чтобы отставание было ликвидировано, и заводы обеспечили выполнение установленного им плана.

Для безусловного выполнения задания просим подписать прилагаемые при сем письма директоров танковых заводов.

2. О выпуске некачественных коробок перемены передачи на заводе №174.

На завод прибыли 18 июля тт. Зерно и Лебедев (ГБТУ КА), которые в настоящее время проверяют работу завода.

По сообщению т. Зернова, приемка танков военпредом 19 июля возобновлена.

О результатах проверки работы завода и принятых мерах тт. Зерновым и Лебедевым Вам будет сообщено дополнительно.

3. О выпуске танков Т-80 на заводе №40.

Сдача танков Т-80 на заводе №40 будет начата с сегодняшнего дня.

Наркомсредмаш и ГБТУ КА чертежи и технические условия на танк утверждены 18 июля. Наркомсредмашем организована заводу №40 помощь деталями и агрегатами для танков Т-80 с завода ГАЗ,

4. О выпуске танков на заводе ГАЗ.

Задержка в выпуске танков в последние дни была по вине поставки некачественных изоляторов для свечей мотора.

В настоящее время завод ГАЗ сдачу танков возобновил и вошел в график.

Качественными свечами (за счет отбора) завод на текущую программу обеспечен, но, учитывая, что Ирбитский завод Наркомата стройматериалов дает некачественные изоляторы, просим Вас подписать прилагаемые при сем письмо на имя народного комиссара стройматериалов т. Соснина и телеграмму на имя директора Ирбитского завода №25, выпускающего изоляторы для свечей.

Малышев

Акопов

Борисов

Петросьянц

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 1659. Л. 110-111. Копия (11403).

19 июля 1943 было готово два танка КВ, один с пушкой С-31, другой - с пушкой Д-5Т. 8 августа постановление ГКО № 3891сс предписало начать производство этого танка под обозначением КВ-85. КВ-85 был компромиссным решением, которое не позволяло учесть все требования к тяжелому танку, выявившиеся в ходе боёв. Он с самого начала рассматривался как временная мера, принятая только до освоения танка ИС. КВ-85 производился в относительно небольших количествах в сентябре - ноябре 1943 года и большой роли в войне не сыграл (12290).

19 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3770 О накоплении на 1943/44 г.г. запасов хлебофуража для фронтов за счет заготовок на месте и об организации вывоза зерна урожая 1943 года транспортом Красной Армии.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 135, лл. 45-48 (11012).

19 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3772 [О дополнительной отгрузке 65 грузовых автомобилей НКПС в III кв. 1943 г.] (7123, 51).

19 июля 1943 г. появилось предложение уполномоченного АУ ВМФ капитана 2 ранга Афиногенова (письмо №0790) по разработке морской панцирной защиты.

В ходе начавшейся навигации и активизации боевых действий в Финском заливе и Ладожском озере значительные потери несли экипажи:=малых морских охотников МО-4 КБФ. При выполнении боевых задач личным составом на открытой палубе, в условиях противодействия артиллерийского огня и бомбовых ударов авиации противника, основной процент ранений от пуль, осколков снарядов и авиабомб приходился на верхнюю часть тела (грудь, спина и область живота). Применение панциря позволило бы существенно снизить потери, однако при падении в воду моряки не смогли бы освободиться от него и погибли бы.

Завод № 7 разработал и изготовил опытный образец морской панцирной защиты МПЗ-ЗИФ-22.

Испытания МПЗ-ЗИФ-22, проведенные 8 августа 1943 г., включали боевую работу номеров расчета 45-мм орудия 21К на палубе катера МО и имитацию аварийной ситуации в воде. По заключению комиссии, они «выявили полную пригодность панциря для боевого применения во флоте». Это позволило заводу №7 приступить к изготовлению установочной партии панцирей, предназначенных для индивидуальной защиты расчетов артиллерийских судовых и береговых орудий от осколков снарядов и пулевых ранений при атаках с воздуха. В сентябре 1943 г. завод изготовил и передал АУ ВМФ опытную серию МПЗ-ЗИФ-22 (200 шт.) для проверки на кораблях КБФ.

Характерная особенность «морского» панциря состояла в дополнительной защите спины при обеспечении необходимой для артиллеристов свободы движений. Общая масса комплекта составляла около 9 кг. Три броневых щитка - нагрудник, подвесной и спины - соединялись между собой ремнями, накидываемыми на кабурные кнопки. Такое решение обеспечивало требуемую свободу действий при обслуживании орудия и позволяло самостоятельно мгновенно сбросить защиту. По мнению завода, данный вид индивидуальной защиты мог бы также с успехом использован в частях зенитной и дальнобойной артиллерии РККА (17746).

Армия:

19 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 19 июля наши войска на Орловском участкефронта продолжали развивать наступление на прежних направлениях и продвинулись вперёд от 6 до 10 километров. За день отбито 12 контратак немецких войск с большими для них потерями.

Наши войска, наступающие севернее Орла, заняли (кроме ранее опубликованных) ещё 70 населённых пунктов, в том числе населённые пункты Буда, Усадьба,Хатьково, Сусея, Брусны, Уколицы, Кирейково, Ногая, Долина, Вытебеть. Середичи,Алешня, Щербово, Кудрявец, Пешкова, Медведки, Пепелевка, Милятино, Льгово, Ильинское, Верхняя Рыдань, Коптево, Долбилово, Руднево, Aзарово, Городище.

Восточнее Орла наши войска заняли (кроме ранее опубликованных) 40 населённых пунктов, в том числе населённые пункты Соймоново, Богданово, Одинок, Сычи, Заброды, Дальновидово.

Южнее Орла наши войска заняли 20 населённых пунктов, в том числе населённые пункты Озерки, Турейка, Тросна, Лаврово и станцию Малоархангельск.

На Белгородском направлении продолжались усиленные поиски разведчиков.

В течение 18 июля наши войска на Орловском участке фронта подбили и уничтожили 72 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито97 самолётов противника.

На Орловском участке фронта наши войска продолжали наступление. Немцы спешноподбрасывают новые подкрепления и бросают их в контратаки. Преодолевая сопротивление противника и отражая его многочисленные контратаки, наши части продолжали продвигаться вперёд и заняли ряд населённых пунктов. Части Н-ского соединения за последние четыре дня боёв, нанося удары немцам и отражая их контратаки, подбили и сожгли более 150 немецких танков, уничтожили 54 самоходных пушки и много других орудий. Захвачены большие трофеи, в числе которых 31 самоходное орудие и 17 вагонов с боеприпасами. На другом участке часть подкомандованием т. Логозина истребила несколько сот гитлеровцев, взяла 215 пленныхи захватила 12 полевых и 2 противотанковых орудия, 43 пулемёта, склад сбоеприпасами и склад с медикаментами. Танковая рота под командованием лейтенанта Маценко во встречном бою полностью уничтожила батальон немецкой мотопехоты.

На Белгородском направлении в боях против немецко-фашистских захватчиковхорошо действовали и отличились наши сапёрные войска. С начала наступления немцев, т. е. с 5 июля, на минных полях, а также подвижными группами минёров-охотников уничтожены сотни немецких танков, бронемашин и до 200 автомашин с боеприпасами и войсками. Сапёры под командованием т. Столярова подорвали 28 немецких танков, прорвавшихся в расположение наших частей. Минёры-охотники подразделения, где командиром гвардии майор Арустамов, подорвали 11 танков противника.

Северо-восточнее Новороссийска противник предпринял несколько ожесточённых контратак, вновь пытаясь вернуть высоту, занятую нашими частями. Все контратаки немцев отбиты с большими для них потерями. Одну контратаку предпринял 560 немецкий штрафной батальон, состоящий из трёх рот унтер-офицеров и одной роты офицеров. Бойцы под командованием т. Батлука пулемётным огнём и в рукопашной схватке истребили до 300 гитлеровцев из состава этого батальона.

На одном участке Калининского фронта три наших разведывательных отряда после артиллерийского обстрела вражеских позиций атаковали противника. Разведчики выбили немцев из занимаемых позиций и овладели опорным пунктом противника. В этом бою разведывательными отрядами уничтожено до 200 немецких солдат и офицеров, захвачены трофеи и пленные.

На Ленинградском фронте огнём артиллерии и миномётов уничтожено 4 орудия и разрушено более 20 дзотов противника. Снайперы Н-ской части истребили 73 гитлеровца. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии на подступах к Ленинграду сбито 3 немецких самолёта.

Партизанский отряд «За Родину», действующий в одном из районов Орловскойобласти, совершил внезапный налёт на немецкий гарнизон, расположенный в крупном селе. Партизаны штурмом заняли село, истребили до роты гитлеровцев и захватили несколько пулемётов, автоматы, винтовки, боеприпасы и другие трофеи. Партизанский отряд, действующий в Смоленской области, 9 июля организовал крушение немецкого эшелона с горючим. В результате взрыва состав загорелся. Уничтожено 700 тонн бензина. Партизаны другого смоленского отряда на шоссейной дороге подорвали 18 автомашин с немецкими солдатами и военными грузами противника.

Взятый в плен на Орловском участке фронта ефрейтор 9 роты 351 полка 183 немецкой пехотной дивизии Герберт Зейстер рассказал: «351 полк до самогопоследнего времени находился на отдыхе в районе Спас-Деменска. Офицеры нам сообщили, что дивизия скоро отправится во Францию, а оттуда в Сицилию. Совершенно неожиданно 15 июля полк был поднят по тревоге и переброшен в район, где русские войска прорвали нашу оборону. Нас гнали безостановочно, не давая отдыха. Прибыв в район боёв, подразделения полка с хода были брошены в контратаку против наступавших русских подразделений. За один час 9 рота потеряла 56 солдат убитыми и 15 ранеными, а остальные бежали, с поля боя».

Заявление Герберта Зейстера дополняет обер-ефрейтор 12 пулемётной роты того же 351 полка Вилли Питнер. Он сообщил: "Мы были твёрдо уверены, что в ближайшие дни дивизия будет отправлена во Францию, а оттуда в Сицилию. Однако в связи с напряжённой обстановкой, создавшейся в районе Орла, полк был с невиданной поспешностью переброшен туда. На рассвете солдат 3-го батальона погнали в контратаку. Командование поставило перед нами задачу — остановить наступление русских, но ничего из этого не получилось. Батальон попал под сильный огонь русской пехоты и танков, понёс большие потери и отступил» (14957).

19 июня 1943 береговые посты наблюдения в 00.50 заметили конвой из трех транспортов, двух тральщиков и шести сторожевых катеров, который шел вдоль берега по маршруту Кобхольм-фьорд — залив Петсамовуоно. В небе над конвоем барражировали истребители. Ночь была белой, и в 2.20 по московскому времени для нанесения удара по кораблям вылетели четыре Ил-2 из 46-го шап в сопровождении восьми «Харрикейнов» Mk. II.

В 2.56, незадолго до подхода штурмовиков, к конвою вышли восемь Р-39, завязавших бой с патрульными Bf-109G. Пилоты «Аэрокобр» бились геройски, расчищая дорогу Илам, и потеряли пять машин. Четыре из них были на счету командира 9-й эскадрильи JG5 обер-лейтенанта Вульфа Дитриха Видовитца. Кроме того, по немецким данным, затем были сбиты еще и четыре «Харрикейна» из прикрытия штурмовиков.

Тем временем появившиеся «горбатые», развернувшись, начали заход на конвой со стороны открытого моря. Атака в направлении берега давала больше шансов на спасение в случае повреждения самолета зенитным огнем. Однако, вероятно не выдержав напряжения, пилоты штурмовиков с большой дистанции выпустили все «эрэсы» одним залпом, потом побросали в воду бомбы и поспешили удалиться, пока никого из них не сбили (19522).

July 19 1943 The Red Army begins a counter offensive at Kursk. From here on, the Russians slowly grind the Wehrmarcht under their feet, and relentlessly advance toward the German border, and victory (1052).

19 июля 1943 КА начала контрнаступление под Курском (1052).

19 июля 1943 1ВА затратила 60.7%, а 15ВА - 49.3% самолетовылетов на отражение немецких контрударов (518,145).

19 июля 1943 экипажи 746 п Додонова и Шатрова бросали две ФАБ-5000 на ж/д узел Орла (1564,10).

В ночь на 19 июля 1943, согласно штурману самолета Пе-8 С.Ф.Ушаковым, нанесли удары по авиационному городку и аэродрому.

После этого задания проснулись мы поздно. Только к 17 часам летный состав собрался для подготовки к очередному боевому вылету, и командир полка предоставил слово начальнику разведки. Информация его заканчивалась радостными для нас словами: "Прорвав оборону противника на глубину более 70 километров на севере и 20-25 километров восточнее Орла, войска Брянского и Западного фронтов продолжают наступление..."

Каждый понял: значит, сегодня опять на Орел...

В другом сообщении начальника разведки говорилось о том, что, по имеющимся данным, в район Орла переброшена группа ночных истребителей, снятая с обороны Берлина. Самолеты оборудованы аппаратурой, позволяющей осуществлять наведение на цель с земли с помощью радиолокаторов. Никаких указаний и рекомендаций по противодействию не давалось, а сами мы мало что понимали в этом новом средстве. Ясно было только одно: если раньше гитлеровские истребители, барражируя в определенном районе, сами искали цель, чаше всего по выхлопным газам моторов, то теперь их будут наводить с земли до какого-то определенного момента, пока они не увидят цель. О том, что истребители самостоятельно могут осуществлять слепой поиск, в сообщении не говорилось.

Ну а вывод был сделан простой: усилить наблюдение за воздухом! И поскольку цель находилась недалеко от линии фронта, это сообщение мы восприняли спокойно. Оттого-то оно и не сыграло своей мобилизующей роли, в результате чего в эту ночь мы понесли потери.

Итак, железнодорожный узел Орел. Удар наносят оба полка дивизии. Первым действует наш полк. Высота бомбометания - 6100 метров. Сегодня в голове боевого порядка полка идет Владимир Пономаренко со штурманом Михаилом Легкоступом, поэтому они и взлетели первыми. Линию фронта прошли, когда на землю опустилась темнота, но горизонт еше был покрыт розовой пеленой угасающего заката. На высоте полета было светло.

Вышли в район цели, развернулись на боевой курс. Ни прожекторов, ни огня зенитной артиллерии. Что бы это могло значить?.. Штурман подал одну команду на доворот, вторую. И тут же последовал его доклад:

- Сбросил!

По вздрагиванию самолета Пономаренко почувствовал, как отделились бомбы: одна ФАБ-2000 и две ФАБ-1000. В момент отрыва третьей бомбы по правой плоскости что-то ударило. Владимир невольно повернул голову: неужели с первого выстрела - прямое попадание?

Тут же вспыхнули прожекторы, началась отчаянная стрельба артиллерии. Уже в силу выработанной привычки с левым креном и со скольжением Пономаренко повел машину от цели. Стал вызывать по связи правого подшассийного стрелка, чтобы выяснить - что же произошло? Ответа не последовало. Значит, стрелок убит или ранен.

- Товарищ командир, огонь из третьего мотора! - доложил башенный стрелок. И тут же по сети прозвучало донесение бортового техника:

- Третий выключил, противопожарные включил...

Владимир резко скользнул на левое крыло, пытаясь сбить огонь воздушным потоком. Противопожарные средства и маневр не дали результатов. Наполнилась дымом кабина, и вот уже в ней показалось пламя - вот-вот взорвутся баки. Тогда Пономаренко принимает решение спасать экипаж.

- Прыгать! Прыгать немедленно всем! - прозвучала его команда, и он включил автопилот.

...Часам к восьми утра семеро из экипажа бомбардировщика оказались у самолета. Пятеро боевых друзей погибли. Их тут же и похоронили. Что им помешало покинуть самолет - можно было только предполагать...

После того как все самолеты произвели посадку, стало известно, что в эту ночь не возвратились с боевого задания еще два Пе-8: капитана Угрюмова из нашего полка и капитана Вихорева - из соседнего. Оба самолета были сбиты в районе цели, на линии боевого пути.

Разбор боевых вылетов проводился с летным составом в масштабе дивизии. Выслушав обстоятельства, при которых мы потеряли сразу три самолета и многих товарищей, комдив обратил внимание на то, что все три экипажа по различным причинам к району цели подходили в значительном отрыве от боевого порядка по высоте и дальности. Это, видимо, облегчило условия наведения немецких истребителей. Пришли к одному выводу - впредь строго выдерживать заданную высоту бомбометания и максимально уплотнить боевые порядки. В то время ничего другого мы не могли придумать для противодействия наведению истребителей противника".

Рассказ штурмана Ушакова описывает боевой вылет в ночь на 20 августа 1943 года. На самом деле потери Пе-8 от ночных истребителей в 45-й авиадивизии происходили не в течение одной ночи, и летом 1943 г. составили 7 бомбардировщиков. 15 июля был сбит Пе-8 №42069 (экипаж Модестова), 20 июля сбит Пе-8 №42058 (экипаж Понома- ренко), 20 июля сбит Пе-8 №42049 (экипаж Зеленского и Угрюмова), 21 июля сбит Пе-8 №420109 (экипаж Вихорева), 23 июля сбит Пе-8 №42019 (экипаж Канарского), 28 июля сбит Пе-8 №42088 (экипаж Перегудова), 27 августа сбит Пе-8 №42510 (экипаж Вихорева).

Одной из причин успешных действий немецких истребителей могло стать хорошее знание уязвимых точек и мертвых зон обстрела из оборонительных установок Пе-8. Эти особенности советского бомбардировщика противник обстоятельно изучил на самолете №42018, который был подбит во время налета на Берлин 30 августа 1942 г. и совершил вынужденную посадку на территории Восточной Пруссии.

Однако все потерянные Пе-8 были оснащены двигателями М-82, у которых выхлопные коллекторы отработанных газов, сгруппированные для нескольких цилиндров двигателя, давали большой и весьма заметный в ночном небе язык пламени. Считалось, что ночные истребители противника, прежде всего, ориентировались по этому яркому выхлопу и легко обнаруживали советские бомбардировщики. Поэтому было решено срочно разработать и установить на самолетах пламегасители, а полеты Пе-8 временно, до особого распоряжения прекратить.

Проблема пламегасителей к этому моменту коснулась не только Пе-8, но в большей степени самолетов Ил-4 и Ли-2. Такие пламягасители срочно были разработаны в НИИ ГВФ и НИИ ВВС, прошли испытания и под обозначением ГАМ-9 и ГАМ-10 запущены в производство (12025).

19 июля 1943 г.

ПРИКАЗ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДЛЯ ЛЕТНОГО СОСТАВА НАДБАВКИ

К ПОЛУЧАЕМОМУ СОДЕРЖАНИЮ ЗА КАЖДЫЙ БОЕВОЙ

ВЫЛЕТ НА РАЗВЕДКУ

№ 252	19 июля 1943 г.

Установить для летного состава истребительной, штурмовой и других видов боевой авиации, успешно выполняющего, наряду с основными задачами, задания по разведке противника, надбавку к получаемому содержанию в размере 50 рублей за каждый боевой вылет на разведку с тем, чтобы месячный основной оклад летчика по занимаемой должности вместе с надбавками не превышал оклада, устано

Из пункта 2-го приказа НКВМФ № 0907—1942 года исключить слова: «а в частях, вооруженных самолетами МБР-2, имеющему в течение месяца не менее двенадцати разведывательных полетов».

Пункт 6-й приказа НКВМФ № 0907 — 1942 года отменить.

Начальнику ВВС ВМФ и начальнику финансового управления при НКВМФ

дать указания по применению настоящего приказа.

КУЗНЕЦОВ

ЦВМА, ф. 14, оп. 47, д. 236, л. 215. Подлинник (20809).

19 июля 1943 вышел приказ наркома ВМФ Н.К.Кузнецова N 252 об установлении для летного состава фактах безрезультативных вылетов авиации (2120).

19 июля 1943 Ла-5 из 3-го ГИАП ВВС КБФ повредили ФВ190А командира IV группы эскадры иС 54 «Зеленое Сердце» гауптмана Рудорффера, который вынужден был покинуть машину, едва дотянув до территории Финляндии. Через 3 дня пара Ла-5 из этого полка перехватила 3 звена из той же группы. Ведущим снова оказался группенкомандер, в паре с ним шел опытный пилот Тереке, но остальные были «желторотиками». В коротком бою Тереке погиб, а Рудорфферу опять пришлось воспользоваться парашютом. Лето 1943-го оказалось для ОС 54 очень тяжелым, и основные потери эскадра понесла именно в схватках с Ла-5. В т.ч. при столкновении с этими истребителями были сбиты и попали в плен командир 1ДЮ 54 м-р Адамайт (166 побед) и опытный ас Броэндле (58 побед) (11123).

19 июля 1943 группа торпедоносцев СФ под командой А.П.Адинскова совершила налет па норвежский порт Варде (Баренцево море) и произвела большие разрушения. При возвращении была атакована 7 и. Л П.П.Гусев был подбит и сел в море вблизи вражеского берега. Гусев надул лодку, подобрал раненых товарищей и 36 час. греб, пока не был спасен береговой охраной (438,879).

19 июля 1943 в бою за деревню Изотово на р. Олешне командир Т-70 (97 ТБр) мл ст Трубкин разбил два противотанковых орудия и подавил гусеницами минометную батарею. В том же бою атаковал и Тигр и уничтожил его. По другим источникам - это было 2 Т-70, встретившиеся с 3 Тиграми. Тигр подбил один из Т-70. Один из Тигров - подставил борт, остальные - отступили (3393).

Жизнь и внутренняя политика:

С 19 по 23 июля 1943 танк ИС подвергся дополнительным испытаниям, в ходе которых состоялся отстрел 85-мм пушки С-31 в тире ЧКЗ (11135).

19 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3771 [О мерах по ликвидации пожаров в лесах Бурят-Монгольской АССР.] (7123, 49-50).

Внешняя политика:

19 июля в 1943 году созданный в СССР из немецких военнопленных "Национальный комитет освобождения Германии" впервые обращается к немецким солдатам по радио (14957).

19 июля 1943 руководитель советской военной миссии в США г Беляев запросил американцев о возможности поставок по ленд-лизу Р-38, Р-47, В-24 и В-29. Потом дали только 3 Р-47 (2645,24).

19 июля 1943 года генерал Беляев запросил несколько экземпляров Р-38 "Лайтнинг" для изучения. Вопрос решался довольно долго, но осенью поступил отказ. Более Советский Союз не делал даже попыток получить "Лайтнинги" по ленд-лизу. Ни одного Р-38 в СССР официально поставлено не было. Все машины этого тина, оказавшиеся в нашей стране, подобрали после вынужденных посадок в Восточной Европе. Надо сказать, что и там эти истребители являлись редкостью. Из 162 самолетов союзников, обнаруженных на занятой советской армией территориях к середине мая 1945 года, числился всего один "Лайтнинг". На самом-то деле их, конечно, было больше, но ненамного, да и состояние машин заставляло желать много лучшею (3457,89).

19 июля 1943 года генерал Беляев вновь обратился к правительству США с просьбой предоставить несколько экземпляров В-24, но опять ничего не добился. А "Либерейторы" у нас все-таки появились! (3457,115).

19 июля 1943 года руководитель советской военной миссии в США генерал Беляев запросил американцев о возможности поставок но ленд-лизу образцов самолетов Р-38, Р 47, В-24 и В-29. Из этого списка Советском Союзу передали только три Р-47 (3457,119).

19 июля в 1943 году посол СССР в США А.А.Громыко сообщил в Москву о предложениях советника Рузвельта Г.Гопкинса, согласно которым советская зона оккупации после окончания войны с Японией должна включать весь остров Хоккайдо и северо-восточную часть Хонсю (14957).

За рубежом:

July 19 1943 The Naval Aircraft Factory was authorized to develop the Gorgon, an aerial ram or air-to-air missile powered by a turbojet engine and equipped with radio controls and a homing device. The Gorgon was later expanded into a broad program embracing turbojet, ramjet, pulsejet, and rocket power; straight wing, swept wing, and canard (tail first) air frames; and visual, television, heat-homing, and three types of radar guidance for use as air-to-air, air-to-surface and surface-to-surface guided missiles and as target drones (1090).

19 июля 1943 Naval Aircraft Factory получила заказ на разработку радиоуправляемой ракеты Гордон с ТРД класса воздух-воздух. Потом исследовались и другие типы двигателей и систем наведения (1090).

19 июля 1943 первый полет Curtiss-Wright Curtiss-Wright XP-55 Ascender (20376).

19 июля 1943 - Первый полет истребителя-перехватчика Curtiss-Wright XP-55 Ascender. Имел необычную для своего времени компоновку "утка", двигатель, установленный сзади, стреловидные крылья и два вертикальных киля на концах консолей и ПГО.

В результате испытаний отметили слишком большую взлетную дистанцию, высокую скорость сваливания и недостаточную устойчивость (дело в том, что ПГО не демпфирует возмущения по тангажу, как это делает хвостовое оперение самолета нормальной схемы, а наоборот усиливает его. Эту проблему смогли решить лишь в 70-х годах, когда появились надежные электронные системы дистанционного управления). Кроме того, отмечалось плохое охлаждение мотора Аллисон и его недостаточная мощность.

К моменту окончания испытаний уже появились первые реактивные самолеты, и ВВС вскоре забыли о ХР-55, хотя конструктор самолета Е. М. Флеш и предлагал установить на нем реактивный двигатель (22425).

19 июля в 1943 году Уинстон Черчилль представляет план использования айсбергов в качестве плавучих авиабаз (14957).

19 июля в 1943 году президент США Ф.Рузвельт приказывает поделиться результатами атомных исследований с Англией (14957).

19 июля в 1943 году совещание Гитлера и Муссолини в Фельтре. Гитлер резко критиковал итальянскую сторону, требовал мобилизации всех сил и ресурсов на продолжение борьбы (14957).

19 июля в 1943 году первый массированный налет союзной авиации на Рим. Погибаютоколо 1400 мирныхграждан (14957).

July 19 1943 Allies bomb Rome (1050).

July 19, 1943. Rome is bombed for the first time. Flying from Benghazi, Libya, 158 B-17 crews and 112 B 24 crews carry out a morning raid. A second attack is staged in the afternoon (1089).

19 июля 1943 союзникибомбилиРим (1050) первыйраз. Летали из Бенгази, Ливия в составе 158 В-17 и 112 В-24 в две волны: утром и днем (1089).

19 июля 1943 американцы бомбили японские базы на Парамашире, Курилы (2246,4).

Авиапромышленность:

20 июля 1943 г. начались продолжавшиеся до 16 декабря войсковые испытания Ил-2 с двумя 37-мм авиапушками НС-37. В общей сложности к войсковым испытаниям привлекались 96 штурмовиков Ил-2 с НС-37 (24-й, 25-й и 26-й серий), которые в разное время поступили в части 2-го шак 1 -и ВА, 227-й шад 2-й ВА, 219-й шад 17-й ВА.

Ведущим инженером войсковых испытаний от НИИ ВВС КА был назначен инженер-майор П.Т.Аброщенко.

Строевые летчики отмечали, что самолет Ил-2 АМ-38ф с двумя пушками НС-37, по сравнению с Ил-2, вооруженным пушками ШВАК или ВЯ, обладает большей инертностью, ухудшенной маневренностью и управляемостью, особенно на больших скоростях, заметно увеличился радиус виража, а на выводе из пикирования при скорости 340-360 км/ч наблюдалась чрезмерно большая нагрузка на рули. На планировании летчикам приходилось держать большую скорость (200-210 км/ч при отклоненных щитках).

Ухудшение летно-пилотажных качеств штурмовика существенно затруднило выполнение летчиками противозенитного маневра, особенно в составе группы, усложнило условия прицеливания и уточнения наводки самолета на цель при стрельбе из пушек.

Возможности Ил-2 с НС-37 в воздушном бою с немецкими самолетами, по сравнению с обычными серийными "Илами", снизились. Строевые летчики указывали, что прикрывающая группа истребителей должна быть увеличена в сравнении с общепринятыми нормами. Приемы же воздушного боя Ил-2 с НС-37 практически не отличались от приемов, применяемых Ил-2 с пушками ШВАК или ВЯ. Однако ввиду того, что при стрельбе из НС-37 на кабрировании резко падала скорость штурмовика, оборонительный "круг" получался более растянутым, что требовало от летчиков большей собранности и внимательности.

Сами же пушки НС-37 зарекомендовали себя как мощное и эффективное оружие.

Летчики 568-го шап 2-го шак 1 -и ВА, где проходили войсковые испытания Ил-2 с НС-37, с 15 по 26 сентября уничтожили 6 танков и САУ, 99 автомашин, 10 повозок и подавили огонь 6 батарей. Свои потери составили 3 самолета.

В материалах по войсковым испытаниям Ил-2 с НС-37 в 17-й ВА отмечались случаи уничтожения танков Pz. V "Panther", а для поражения штурмового орудия StuG IV или истребителя танков Jgd Pz IV/70 было достаточно 3-х попаданий снарядов в моторную часть, где толщина брони была 17 и 20 мм соответственно, и т.д.

Таким образом, Ил-2 с НС-37 при удачном стечении обстоятельств был способен успешно поражать как все средние немецкие танки этого периода, так и штурмовые орудия и истребители танков на их основе.

Однако большая сила отдачи при стрельбе из этих пушек создавала значительные трудности при ведении огня по точечным целям, каковыми являлись танки, САУ и т.д. как для летного состава, имеющего боевой опыт, так и для молодых летчиков, только что вставших в строй.

Расчеты, основанные на результатах полигонных испытаний и анализе боевого опыта, показывают, что хорошо подготовленный летчик-штурмовик в типовых условиях атаки с планирования под углом 30° при стрельбе из пушек НС-37 с дистанции порядка 300-400 м мог обеспечить в одном заходе вероятность поражения среднего немецкого танка типа Pz. IV Ausf G не более 0,04-0,07, а бронетранспортера типа SdKfz 251 - не выше 0,08-0,17.

То есть для уничтожения одной единицы бронетехники вермахта стрельбой из пушек НС-37 необходимо было выделять как минимум полтора десятка бронированных "Илов" (6467).

Другими словами, уменьшение нормальной бомбовой нагрузки Ил-2 с НС-37 с 400 кг до 100 кг не компенсировалось, при существующих условиях ведения прицельной стрельбы в бою, увеличением мощности пушечного огня, особенно, в сравнении с эффектом, получаемым от применения противотанковых кумулятивных авиабомб ПТАБ-2,5-1,5.

По общему мнению летного состава, летавшего на Ил-2 с НС-37, штурмовик при атаках малоразмерных целей не имел преимуществ перед Ил-2 с пушками меньшего калибра (ШВАК или ВЯ) с нормальной бомбовой нагрузкой в 300-350 кг ПТАБ. В то же время, применение Ил-2 с НС-37 по большим площадным и объемным целям: складам боеприпасов, скоплениям танков, артиллерийским и зенитным батареям, железнодорожным эшелонам, малотоннажным судам и т.д., могло быть вполне успешным.

В заключение акта по войсковым испытаниям Ил-2 с АМ-38ф с пушками НС-37 указывалось, что новый штурмовик по совокупности боевых качеств войсковые испытания прошел неудовлетворительно. В отчете рекомендовалось потребовать от С.В.Ильюшина, А.Э.Нудельмана и А.С.Суранова "установить на Ил-2 37-мм авиапушки, оснащенные дульным тормозом и в этом виде предъявить самолет на повторные войсковые испытания" (6467).

20 июля 1943 года начались продолжавшиеся до 16 декабря войсковые испытания Ил-2 с двумя 37-мм авиапушками НС-37. В общей сложности к войсковым испытаниям привлекались 96 штурмовиков Ил-2 с НС-37 (24-й, 25-й и 26-й серий), которые в разное время поступили в части 2-го шак 1-й ВА, 227-й шад 2-й ВА, 219-й шад 17-й ВА. Ведущим инженером войсковых испытаний от НИИ ВВС КА был назначен инженер-майор П.Т. Аброщенко.

Летчики 568-го шап 2-го шак 1-й ВА, летавшие на Ил-2 с НС-37, с 15 по 26 сентября уничтожили 6 танков и САУ, 99 автомашин, 10 повозок и подавили огонь 6 батарей. Свои потери составили 3 самолета. В материалах по войсковым испытаниям Ил-2 с НС-37 в 17-й ВА отмечались случаи уничтожения танков Pz. V "Пантера", что, правда, скорее всего из области военных баек (19170).

С 20 июля 1943 по 16 декабря 1943 проходили широкие войсковые Ил-2 с НС-37 - на 1-м Украинском. "Пробивали броню крыши и частично бортовую всех танков и САУ, а также бронетранспортеров и бронемашин" (177,304).

Видно испытывали или стрелку или 37 мм или вместе.

На 20 июля 1943, согласно докладу Старшего военпреда ГУ ИАС на заводе № 240 инженер-майор В. П. Григорьев начальнику 1-го отдела ГУ ИАС генерал-майору А. И. Гребеневу, на самолете Ил-2 АМ-42 "следопыт" еще продолжаются работы по стыковке нового крыла (также смешанной конструкции), закончены столярные работы по крылу, остались шпаклевка, обтяжка и покраска. Смонтирована система заполнения бензобаков нейтральными газами от выхлопа мотора. Завершается установка вооружения, а также рамы второй фотоустановки в задней части фюзеляжа за стрелком. Увеличена осевая компенсация руля высоты. Установлен легкосъемный кок винта, выполненный «по типу конструкции Мессершмитт». Для проведения наземных испытаний на выработку топлива из подвесных бензобаков завершен монтаж системы бензопроводки для одного подвесного топливного бака на 150 л горючего (ПЛБГ-150). Кроме этого, предполагалось установить новый всасывающий патрубок с управляемой внутренней заслонкой, связанной с кинематикой шасси: на земле (шасси выпущено) забор воздуха производится из подкапотного пространства, а при полете в воздухе (шасси убрано) – снаружи.

К 24 июля «следопыт» привели в летное состояние и передали на ЛИС завода. Однако уже действовал запрет главного конструктора мотора АМ-42 А. А. Микулина на полеты с винтом диаметром 4,0 м («из-за имевших место поломок демпферных пружин муфты сцепления нагнетателя с валом мотора») (17490).

По состоянию на 20 июля 1943 Старший военпред ГУ ИАС ВВС на заводе № 240 инженер-майор Григорьев докладывал своему руководству, что на самолете С.В.И. разведчике и корректировщике артиллерийского огня еще продолжаются работы по стыковке нового крыла (также деревянного), завершается установка вооружения, а также рамы второй фотоустановки в задней части фюзеляжа за стрелком. Для проведения наземных испытаний на выработку горючего из подвесных бензобаков завершен монтаж системы бензопроводки для одного ПТБ на 150 кг горючего. Кроме этого, на самолете предполагалось установить новый всасывающий патрубок с управляемой внутренней заслонкой, связанной с кинематикой шасси: на земле (шасси выпущено) забор воздуха производится из подкапотного пространства, а при полете в воздухе (шасси убрано) - снаружи (11427).

20 июля 1943 ГИ завода 39 Петров писал личное письмо N 8/3242 А.И.Ш.:

"По имеющимся у меня достоверным сведениям ГК завода 240 С.В.И. дал отрицательную оценку моей работе по постройке машин типа Ил (Ил-4 и Ил-6).

Моя работа а этой части признается им преступной, почти граничащей с вредительством.

...

В силу изложенного докладываю, что продолжать нормально работать в таких условиях я не могу и настоятельно прошу Вашего приказа о переводе меня на один из самолетостроительных заводов НКАП не занятых постройкой машин типа Ил (1768,205).

20 июля в 1943 году приказ НКАП №430:

"Во исполнение постановления ГКО приказываю:

1. Начальнику 10 Главного Управления т. Тарасовичу и директору завода №23 т. Иосиловичу и главному конструктору т. Туполеву организовать на заводе №23 серийное производство самолетов «Ту-2» с «2М-82ФН» со следующими данными... Главному конструктору т. Туполеву передать в НИИ ВВС на испытания к 25 июля с.г. самолет «Ту-2» с «2М-82ФН»..."Самолеты «Ил-4» с производства на заводе №23 снять... (далее даются задания заводам №166 и №23 по организации производства «Ту-2») /Шахурин/"

Вскоре «Ту-2» «2М-82ФН» №716 успешно прошел государственные испытания и был принят в качестве эталона для серийного производства на 1943-44 годы (14958).

20 июля 1943 вышел приказ НКАП N 430 по самолету Ту-2 с 2М-82 в исполнение постановления правительства N 3754 от 17 июля 1943 по организации производства Ту-2 с 2хм-82ФН на 23 заводе (885,180).

"Начальнику 10 ГУ НКАП т. Тарасевичу, директору завода 23 т. Иосиловичу и ГК А.Н.Т. организовать на заводе 23 серийное производство самолетов Ту-2 с М-82ФН.

Утвердить программу выпуска самолетов Ту-2 на заводе 23 на 1943 в количестве 32 единиц, из них: в сентябре - 2, в октябре - 5, в ноябре - 10, в декабре - 15.

Самолет Ту-2 на заводе 23 выпускать в упрощенном виде с сокращенным количеством механизмов гидравлического управления и электроагрегатов, без тормозных решеток с сокращенной длинной электропроводки и трубопроводов гидравлики.

ГК А.Н.Т. передать в НИИ ВВС на испытания к 25 июля с.г. самолет Ту-2 с 2М-82ФН с внесенными в него указанными упрощениями.

2. Самолеты Ил-4 с производства на заводе 23 снять...

...4. Директору завода 166 т. Соколову:

а) отпечатать до 25 июля для завода 23 12 комплектов синек по калькам ГК

б) Передать заводу 23 имеющиеся чертежи оснастки, заделы, инструмент, приспособления, материалы, полуфабрикаты и готовые изделия по самолету Ту-2...

в) Передать заводу 23 специальное оборудование, необходимое для производства самолетов Ту-2

г) Перевести с завода 166 на завод 23 и в ОКБ т. Туполева ведущих ИТР и рабочих для передачи опыта производства Ту-2

5. Директору завода 23 т. Иосиловичу не позднее 22 июля с.г. командировать на завод 166 группу ответственных работников завода для приемки техдокументации, оснастки и задела...

...25. Разрешить въезд в Москву сотрудников с семьями (1835,28).

В июле-августе 1943 была произведена модификация Ту-2 2М-82ФН в стандартный тип. Впервые переоборудовали в Ту-2С три машины завода 166 с NN 713, 716 и 717, но наиболее полно модификации были выполнены на 716 машине (1835,28).

20 июля 1943 года приказом НКАП за № 430сс во исполнение решения ГКО за № 3754сс от 17 июля 1943 года заводу № 23 было установлено производственное задание по выпуску самолета ТУ-2, которое завод выполнял по вторую половину 1948 года.

Постановлением СМ № 1627-682сс от 17 мая 1948 года и приказа МАП № 331сс от 27 мая 1948 года заводу дано новое производственное задание по выпуску самолетов ТУ-14 со снятием с производства самолета ТУ-2.

Постановлением СМ № 1890-700сс от 14 мая 1949 года и приказом МАП № 374сс/ов от 19 мая 1949 года выпуск самолетов ТУ-14 прекращен в производстве на заводе № 23 и передан заводу № 39 в Иркутск со всем заделом и оснасткой.

Этим же постановлением и приказом МАП заводу установлено задание по выпуску самолетов ТУ-4, которое завод выполнял до 1 января 1953 года.

Постановлением СМ от 31 декабря 1952 года за № 5331-2090 и приказом МАП № 6сс от 3 января 1953 года производство самолетов ТУ-4 на заводе прекращено и установлено новое производственное задание по постановке на производство самолетов ИЛ-28, однако во второй половине 1953 года это производственное задание с завода было снято.

Постановлением СМ от 19 декабря 1953 года за № 3010-1310сс/ов и от 28 декабря 1953 года за № 393сс/ов заводу установлено производственное задание по выпуску малой серии самолета М-4 конструкции Мясищева, которое завод выполнял по первую половину 1956 года.

Согласно Постановления СМ за № 949-469/ов от 24 марта 1951 года и приказу МАП за № 249сс/ов от 26 марта 1951 года на заводе организовано ОКБ-23, для которого завод в 1952 году изготовил опытный образец самолета “М” конструкции Мясищева, а в 1953 году работал по изготовлению самолетов “М” и “ДМ”.

Количество выпущенных самолетов заводом № 23 за период с 1952 по 1958 гг.

| Тип изделий | Тип и количество двигателей установлен. на самолете | 1952 год | 1953 год | 1954 год | 1955 год | 1956 год | 1957 год | 1958 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ту-4 | 4АШ73МК | 52 | 1 |  |  |  |  |  |
| ИЛ-28 | 2АШ73МК |  | 2 |  |  |  |  |  |
| М | 4АМ3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| М-4 | 4А25 |  |  | 2 | 8 | 20 |  |  |
| 3М | 4А25 4АВД-7 |  |  |  |  | 15 | 26 | 13 |

Адрес: Москва Г-87, п/я 222

Директор – Осипов (1959)

Производственный профиль – металлическое самолетостроение (9754)

20 июля 1943 г. на Первом Украинском фронте начались войсковые испытания самолета с НС-37 и закончились в декабре. По отзывам летчиков, техника пилотирования Ил-2 с крупнокалиберными пушками при нормальном полетном весе мало отличалась от техники пилотирования Ил-2 с ШВАК и ВЯ с нормальной бомбовой нагрузкой 400 кг. Однако наличие обтекателей и большой разнос масс (вес одной пушки с 50 снарядами - 237 кг) по размаху крыла делали самолет с 37-мм пушками более инертным при маневрировании по сравнению с обычными двухместными Ил-2. Пушка НС-37 зарекомендовала себя как надежное и мощное оружие при стрельбе по объемным целям и площадям. В то же время сильная отдача создавала определенные трудности при прицельной стрельбе по точечным целям, особенно при ведении огня из одной пушки.

20 июля 1943 г. пр. № 430 в соответствии с пост. ГКО № 3754 от 17.07.1943 г. на заводе № 23 (Завод № 23 НКАП, МАП, ГКАТ, Машиностроительный завод им. М.В. Хруничева (ЗИХ) СНХ, MOM, МПО им. Хруничева, ФГУП «Государственный космический научно- производственный центр (ГК НПЦ) им. М.В. Хруничева» ФКА /121087  г. Москва ул. Новозаводская, 18 тел. 145-99-34/) начато освоение выпуска Ту-2; 17.11.1943 г. вышло постановление ГКО № 4594 об увеличении выпуска Ту-2 на заводе. По пр. № 782 от 14.12.11946 г. строились торпедоносцы Ту-2Т под торпеду PAT (11982).

20 июля 1943 А.С.Я. писал письмо НКАП А.И.Ш.:

"Завод 115 за время войны провел множество работ по улучшению и модернизации находящихся на вооружении самолетов ЯК.

За это время, только на вооружение, были приняты следующие самолеты:

Як-1 с 1хШВАК+1хБС

Як-7 с 1хШВАК+1хБС

Як-9 с 1хШВАК+1хБС

Як-7 с 1хШВАК+2хБС

Як-7 с 3хШВАК

Як-9 с 3хШВАК

Як-9 с 2хШВАК

Як-7 с 1хШ-37+2хБС

Як-7 с 1хШ-37+1хБС

Як-9 с 1хШ-37+1хБС

Як-9 с 1хНС-37+1хБС

Як-9 с 1хВЯ+1хБС

Проведены работы по установке моторов и отработке их в полете на самолетах:

Як-1, Як-7, Як-9 с М-105ПФ

Як-1, Як-9 с М-106

Як-1, Як-7, Як-9 с М-105ПД

Як-1, Як-9 с М-107

А также большое количество других важных работ по улучшению боевых качеств истребителей Як, в частности войсковая серия Як-9 с М-107 в количестве 10 шт и войсковая серия высотных Як-9.

Все эти, очень важные работы, лишают меня возможности дальнейшей перспективной работы, т.к. завод 115 превратился в завод малых серий и доводок серийных машин и я, как конструктор, лишен возможности заниматься перспективными опытными работами.

Считаю необходимым выделить в мое распоряжение для всех доводочных и мелкосерийных работ завод 301, где проводить их параллельно со сборкой Як-9 и Як-7, а на заводе 115 заниматься только новыми опытными машинами." (1775,182).

С 20 июля по 21 августа 1943 г.за время войсковых испытаний на Центральном фронте советские летчики на 34 Як-9Т провели 78 воздушных боев и сбили 49 самолетов противника (20 ФВ 190А, 1 Ме 109C, 3 Bf110, 14 Ю 87, 9 Ю 88 и 2 Не 111) (10712).

20 июля 1943 в очередном докладе инженер 5 отдела НИИ ВВС инженер-капитан Ф.Ф. Бабанин дал общую оценку мотору М-82ФН лётного состава 32 гиап:

«...Моторы работают хорошо, значительно лучше «Ф». Это мнение всего личного состава полка. Полк имеет отличную оценку маршала авиации и сбил 50 самолётов, потеряв 5 своих...» (15813).

20 июля 1943 инженер-капитан НИИ ВВС Бабанин в очередном докладе дал общую оценку мотору летного состава 32 ГИАП:

«...моторы работают хорошо, значительно лучше «Ф». Это мнение всего личного состава полка. Полк имеет отличную оценку маршала авиации и сбил 50 самолетов, потеряв 5 своих...». Таким образом, успех был полный. Ла-5ФН стал первым советским истребителем, превзошедшим почти по всему комплексу летно-тактических данных своих противников и вселивших уверенность в наших летчиков. Это обстоятельство, вкупе с другими мероприятиями в организации боевой работы позволило ВВС КА в 1943 году переломить ситуацию в свою пользу и завоевать господство в воздухе. Командование ВВС КА ратовало за скорейший перевод всех моторов М-82 на непосредственный впрыск (10723).

20 июля 1943 года была подготовлена справка:

Завод № 17 НКВ (Барнаул) эксплуатируется около двух лет (9271).

Другие оборонные отрасли:

С 20 июля 1943 года проводились заводские испытания пробегом на 80 км и стрельбой трех вариантов САУ-85 Уралмаша: СУ-85-1 с пушкой С-18-1 ЦАКБ и измененной люлькой "Уралмашзавода", СУ-85-Н с пушкой Д-5С-85 завода № 9, Cy-85-IV с пушкой С-18 ЦАКБ. При этом пушка Д-5С отстрелялась в полном объеме-129 выстрелов, что же касается пушек С-18-1 и С-18, то они из-за поломок спусковых механизмов сделали соответственно 39 и 62 выстрела. С 25 июля по 6 августа 1943 года на Гороховецком полигоне (АНИОП) проходили государственные испытания, в ходе которых выяснилось, что: "Наибольшие удобства в работе команды при стрельбе дает самоход с пушкой Д-5С-85 вследствие короткой длины отката орудия, удобной высоты линии заряжания, наибольшего рабочего объема для заряжающего. У этого самохода получилось наибольшее время при стрельбе на прочность, наибольший средний темп огня, в 4 раза выше, чем у самохода с орудием С-18.

Доступ к противооткатным устройствам в орудиях системы ЦАКБ невозможен без снятия передней бронировки весом 300 кг, что крайне неудобно и на что требуется затратить 3-4 часа времени.

Орудие Д-5С-85 самоуравновешено в цапфах. Для уравновешивания орудий системы ЦАКБ применены большие грузы весом около 210 кг, что ограничивает свободное пространство, нерационально по конструкции и некультурно на вид. Маховики механизмов наведения у орудий системы ЦАКБ расположены неудобно.

Вес самохода с пушкой С-18 на 850 кг больше, чем самохода с пушкой Д-5С-85".

После испытания машин пробегом на 500 км государственная комиссия сделала заключение, что по ходовым качествам, надежности в работе механизмов, маневренности и проходимости САУ не отличаются от танка Т-34.

По результатам испытаний комиссия рекомендовала для принятия на вооружение Красной Армии самоходную установку СУ-85-И с пушкой Д-5С, что и было оформлено постановлением ГКО № 3892 от 7 августа 1943 года. Этим же постановлением предусматривалось прекращение серийного производства на "Уралмашзаводе" самоходов СУ-122 и танков Т-34. "Уралмаш" стал производить только самоходно-артиллерийские установки (9637).

20 июля 1943 г. были изготовлены новые САУ и на испытания они вышли, имея следующие индексы:

- СУ-85-1 - САУ с 85-мм пушкой С-18 с измененной установкой Уралмашзавода;

- СУ-85-11 - САУ с 85-мм пушкой Д-5С-85 завода №9;

- СУ-122-111 - САУ со 122-мм гаубицей Д-6;

- СУ-85-1У - САУ с 85-мм пушкой С-18 в установке ЦАКБ (11417).

20—25 июля 1943 во время заводских испытаний самоходы прошли по 80 км каждый, однако со стрельбой дело обстояло не так гладко. Проблемы испытывали оба претендента. Всего СУ-85-1 сделала 39 выстрелов, СУ-85-11 произвела 129 выстрелов, СУ-122-111 - 165 выстрелов, СУ-85-1У- 62. Орудия конструкции ЦАКБ испытали несколько большее число поломок спусковых, выбрасывающих механизмов и тормозов отката, чем изделия завода № 9.

Итог испытаний стал фатальным для всех самоходок. 122-мм орудие Д-6 машины СУ-122-3 капризничало в ходе тестирования и после многочисленных поломок бьшо снято с испытаний. А вскоре распоряжением по НКВ завершились все работы по 122-мм и 152-мм штурмовым орудиям низкой баллистики в пользу перехода к пушечному вооружению (11417).

20 июля 1943 г. были собраны оба опытных танка ("Объект 238" и "Объект 239") и сразу же поступили на заводские испытания (10703).

20 июля 1943 года первый секретарь ГК ВКП(б) Нижнего Тагила Е.Ф. Колышев написал письмо Сталину, в котором также обосновал необходимость запуска Т-43 в серию. 27 июля на письмо пришла резолюция от Берии, в которой он потребовал от Малышева и командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной армии. Я.Н. Федоренко срочно переговорить с ним. К тому моменту Т-43 практически не испытывались (максимум, что делалось, — это пробные выезды и огневые испытания пулемётного вооружения).

Вмешательство Берии сдвинуло дело с мёртвой точки. 1 августа 1943 года Малышев подписал приказ по НКТП №460с/085 о проведении полигонных испытаний Т-43. Правда, вместо НИБТ Полигона в Кубинке местом проведения испытаний выбрали Свердловск. В тот же день утвердили и программу испытаний. Машины проходили 2000 км, из них 500 — по каменистому грунту, 900 — по грунтовым и просёлочным дорогам, 600 — по целине, и 100 —на специспытаниях. Также требовалось безостановочно пройти 100 км по грунтовой дороге и 75 км по булыжному шоссе. Входили в программу и испытания вооружения (как артиллерийского, так и пулемётного) (18587).

С 20 июля по 18 августа 1943 года на Гороховецком полигоне прошли испытания Т-34 с ЗИС-3. В заключении говорилось, что 57-мм пушка ЗИС-4 «может быть рекомендована для принятия на вооружение танков типа Т-34. Необходимо в срочно порядке устранить недостатки и мелкие дефекты».

Еще до окончания испытаний - 15 августа - три тридцатьчетверки с орудиями ЗИС-4 отправили на фронт в составе «особой танковой роты 100». Танки роты проходили фронтовые испытания с 15 августа по 5 сентября 1943 года, но тридцатьчетверками не повезло: в течение трех недель нахождения в Действующей Армии, немецкие танки были встречены всего один раз, причем Т-34 с ЗИС-4 в этот момент находились в резерве и не смогли продемонстрировать свою эффективность против немецкой брони. Тем не менее, командир танковой роты, капитан Волосатое и представитель ГАБТУ инженер-полковник Зайцев, дали танкам высокую оценку по результатам стрельб по подбитым и брошенным вражеским машинам, а также амбразурам ДЗОТ. Единственным недостаткам 57-мм танковой пушки ЗИС-4, который отмечали все, принимавшие участие в испытаниях, было низкое качество осколочных снарядов.

Доработка 57-мм пушки ЗИС-4 заводом № 92 продолжалась до октября 1943 года. К этому моменту здесь изготовили и отправили в Нижний Тагил 170 орудий ЗИС-4, из которых четыре смонтировали на танках. Но к этому времени уже шла испытания более мощных 85-мм танковых пушек, и работы по ЗИС-4 свернули. Всего, как уже говорилось, в 1943 году изготовили 4 образца Т-34 с ЗИС-4, причем в документах эти машины, как и их предшественницы в 1941 году, никогда не назывались «танк-истребитель» (12217).

20 июля 1943 было завершено изготовление опытных образцов самоходок с 85-мм пушкой, осуществлённое под руководством главного конструктора УЗТМ Л. И. Горлицкого. Горлицкий взял за основу самоходку СУ-122, которую уже производили на УЗТМ, и разместил в ней разные типы орудий: на одной машине пушку Д-5С Ф. Ф. Петрова, на двух других - пушку С-18 В. Г. Грабина в разных вариантах размещения: предусмотренном ЦАКБ и разработанном на УЗТМ. Ещё одна машина была вооружена 122-мм гаубицей. После заводских и государственных испытаний в августе самоходка была принята на вооружение как СУ-85. Серийное производство СУ-85 на УЗТМ началось с 1 августа. И. Л. Горлицкий даже утверждал, что первые самоходки начали изготавливать уже в июле, но ещё без установки на них вооружения (Свирин М. Самоходки Сталина. История советской САУ1919-1945. С. 269). Возможно, он немного ошибся во времени, так как испытания самоходки с балластом вместо пушки Д-5 до поступления этого орудия (а значит и производство самих самоходок) были предусмотрены в приказе НКТП № 477сс от 9 августа (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 309. С. 162-160) (12290).

С 20 июля по 18 августа 1943 г. на Гороховецком артполигоне ГАУ РККА были проведены полигонные испытания четырех 57-мм танковых пушек ЗИС-4, установленных в тайках Т-34. В заключении по полигонным испытаниям было отмечено, что 57-мм пушки ЗИС-4 после устранения недостатков может «ндована для принятия на вооружение танков типа Т-34 (10703).

20 июля 1943 на Гороховецком полигоне ГАУ начались испытания Т-34-57 и продлились без малого месяц. В них участвовали орудия ЗИС-4 со стволами выпуска еще 1941 г. (№ 22, 24, 38 и 47), установленные в серийные танки завода № 183. Орудия испытывались возкой в застопоренном и расстопорен-ном состоянии и стрельбой с места и с хода. В целом итоги испытаний были признаны удовлетворительными, но были выявлены некоторые дефекты производственного и конструктивного характера. В заключение комиссия рекомендовала принять орудие ЗИС-4 на вооружение танка Т-34 при условии устранения всех отмеченных недостатков.

Однако осколочный снаряд к 57-мм пушке еще не был как следует отработан, к тому же на производстве шло «лечение» отмеченных в ходе испытаний «болячек», и потому серийное производство пушки ЗИС-4М было перенесено с 3-го на 4-й квартал. Тем временем 19 августа три опытных танка Т-34-57 в составе «особой танковой роты № 100 НКТП» под командованием капитана Г.П. Волосатова были отправлены на фронт, где находились с 21 августа по 5 сентября. В указанной роте танки составили 2-й взвод, но по иронии судьбы в ходе единственного боевого столкновения с немецкой бронетехникой он находился в резерве, а «отдувались» в бою танки Т-43 третьего взвода.

Уже перед окончанием испытаний согласно распоряжению представителя ГБТУ инженера-подполковника Зайцева танки Т-34-57 испытывались стрельбой по брошенным и подбитым немецким танкам и САУ, а также амбразурам ДЗОТ и пулеметным бронеколпакам. Бронепро-биваемость орудия была сочтена удовлетворительной (лобовая 82-мм броня танка PzKpfwIV пробивалась с дистанции 500—600 м), нб эффективность осколочных снарядов — недостаточной, тем более что три снаряда не разорвались.

Покуда велась доводка орудия ЗИС-4М и танка-истребителя Т-34-57 в целом, завод № 92 выпустил установочную серию ЗИС-4. К декабрю 1943 г. НКВ отчитался о выпуске 200 шт. 57-мм танковых пушек (правда, это, по-видимому, с учетом пушек, изготовленных в 1941 г.). Но установка орудий в танки, видимо, не производилась, хоть были утверждены нормы отпуска боеприпасов. В сентябре 1943 г. 57-мм пушка в вооружении Т-34 уже не считалась перспективной (11417).

С 20 по 25 июля 1943 все четыре самоходных установки: СУ-85-1 (САУ с 85-мм пушкой С-18-1 конструкции ЦАКБ и с измененной люлькой конструкции УЗТМ); СУ-85-11 (САУ с 85-мм пушкой Д-5С-85 завода № 9 НКВ); СУ-122-111 (модернизированная САУ со 122-мм гаубицей Д-6 завода № 9 НКВ) и СУ-85-1У (САУ с 85-мм пушкой С-18 конструкции ЦАКБ) прошли заводские испытания, во время которых на установках СУ-85-1 и СУ-85-1У произошли поломки спусковых механизмов артиллерийских орудий. В соответствии с решением комиссии, проводившей испытания, после устранения этих поломок и проведения контрольного отстрела машины были допущены к государственным испытаниям. В конце июля - начале августа 1943 г. все САУ прошли государственные испытания. Из-за большого количества недостатков в конструкции орудия Д-6 самоходная установка СУ-122-111 с испытаний была снята. Значительное число недостатков было обнаружено и в конструкции орудия С-18. По результатам испытаний лучшим было признано орудие Д-5С-85. Учитывая крайнюю необходимость в 85-мм орудиях для вооружения ими отечественных танков и САУ, комиссия пришла к выводу о прекращении дальнейшей отработки 85-мм пушек С-18 и С-18-1 и рекомендовала для серийного производства пушку Д-5С-85. Кроме того, члены комиссии составили перечень предложений по доработке САУ и рекомендовали ее для принятия на вооружение с обязательным устранением выявленных недостатков. Постановлением ГКО от 7 августа 1943 г. самоходная артиллерийская уставовка СУ-85-11 под маркой СУ-85 была принята на вооружение РККА и поставлена на серийное производство. С августа 1943 г. УЗТМ начал выпуск самоходных установок СУ-85 вместо СУ-122.73% деталей установки были заимствованы у танка Т-34-76, 7% - у самоходной установки СУ-122 и 20% - изготовлены заново (10703).

С 20 по 27 июля 1943 образец СУ-85-1 прошел заводские испытания, которые не выдержал по причине поломки спускового механизма. После устранения недостатков опытный образец установки был допущен к государственным испытаниям на Гороховецком АНИОПе, которые состоялись в период с 25 июля по 6 августа 1943 г. На вооружении и в серийном производстве не состояла. Машина была разработана на базе самоходной установки СУ-122М путем монтажа в ее корпус 85-мм пушки С-18-1 конструкции ЦАКБ с баллистикой зенитной пушки обр. 1938 г. и люлькой, переработанной в конструкторском бюро УЗТМ. Она представляла собой усовершенствованный вариант 85-мм пушки С-31, ранее разработанной в ЦАКБ (10703).

С 20 по 27 июля 1943 образец СУ-85-1У прошел заводские испытания, которые не выдержал по причине поломки спускового механизма пушки. После устранения недостатков опытный образец установки был допущен к государственным испытаниям на Гороховецком АНИОПе, которые состоялись в период с 25 июля по 6 августа 1943 г. После завершения испытаний дальнейшие работы по машине были прекращены. Машина была разработана на базе установки СУ-122М путем монтажа в ее корпус 85-мм пушки С-18 конструкции ЦАКБ с баллистикой зенитной пушки обр. 1938 г. и люлькой, заимствованной у 85-мм пушки ЗИС-5. Она представляла собой усовершенствованный вариант ранее разработанной в ЦАКБ под руководством В.Г.Грабина 85-мм пушки С-31, по своим размерам не удовлетворявшей требованиям УЗТМ на монтаж в корпус самоходной установки СУ-122М (10703).

20 июля 1943 года по итогам рассмотрения В.А. Малышевым доклада Котина, НКТП принял решение об утверждении работ по 122-мм танковой системе завода № 9. Первоначально речь шла об установке такой системы в танках ИС и КВ-85, но более старая платформа довольно быстро исчезла с повестки дня. Техническая документация по 122-мм танковому орудию была готова к началу сентября 1943 года. Тогда же впервые прозвучал индекс системы - Д-25. Расшифровать его можно как «ствол Д-2 на люльке Д-5». Столь оперативная работа стала причиной того, что в текст постановления ГКО №4043, которым ИС-85 принимался на вооружение, вписали пункт о постройке опытного образца танка со 122-мм пушкой. Сроком изготовления было 1 октября.

Д-2, на базе которого делали Д-25, является иным орудием, в котором от А-19 была взята казенная часть и баллистика. При этом труба иная, более того, на заводе № 9 полная документация по А-19 отсутствовала. В руководствах на ИС приводят ся неверные данные по длине ствола - расхождение составило 166 мм. Кроме того, практически с самого начала КБ завода № 9 получило задание разработать для Д-25 клиновой затвор. Дело в том, что у А-19 скорострельность составляла 3-4 выстрела в минуту, а у танкового орудия из-за довольно стесненных объемов боевого отделения, данный показатель ожидался еще более низким. Для упрощения задачи предлагалось использовать клиновой затвор от 152-мм гаубицы НГ, которая, в свою очередь, была советской версией немецкой 149-мм гаубицы sFH 18. Также предлагалось сделать механизм досылания снарядов - для этой цели привлекалось ЦКБ- 19. Впрочем, до практической реализации данная идея так и не дошла (19874).

20 июля 1943 года инженер-полковник С.А. Афонин подготовил большой доклад, посвященный перспективам развития советской бронетанковой техники. Базой для доклада стали первые выводы, сделанные по итогам оборонительного этапа боев на Курской дуге. Стратегически немцы битву проиграли, к моменту написания доклада фронт стал двигаться на запад. Вместе с тем, в ГБТУ КА прекрасно понимали, что немцы может и проиграли битву, но война совсем не закончена. Самое неприятное, что на Курской дуге дебютировали новые образцы немецкой бронетехники, часть из которых существенно превосходило советские аналоги. Причем применены они оказались в массовом порядке.

К тому моменту на испытания вышли советские опытные танки Объект 237. Они стали ответом на появление у немцев тяжелого танка Pz.Kpfw.Tiger Ausf.E. Машина получилась весьма удачной, поэтому вопрос постановки ее на вооружение уже витал в воздухе. Разумеется, требовалось провести полный цикл испытаний, чтобы выявить надежность (а у предшественников с этим были большие проблемы), а также выявить наиболее удачное орудие. Оба орудия были сделаны на базе баллистики 85-мм зенитки 52-К. Так вот, уже в июле 1943 года стало ясно, что этого орудия маловато для поражения новейших образцов немецкой бронетехники. Прежде всего это касалось САУ Ferdinand и нового среднего танка Pz.Kpfw.Panhter. Поэтому Афонин в своём докладе предлагал установить на ИС орудие калибра 100-120 мм, при этом разработку орудия предлагалось передать ЦАКБ под руководством В.Г. Грабина.

Иногда этот доклад считается отравной точкой к созданию 122-мм орудия, известного как Д-25Т. Вот только товарищ Афонин в данном случае выступал в роли капитана Очевидности. Судя по всему, в ГБТУ КА были не в курсе, что КБ завода №9 под руководством Ф.Ф. Петрова уже работало над таким орудием. Зато про это точно знали в НКТП. Орудие, которое в конце сентября 1943 года установили в танк, известный как Объект 240, к 20 июля 1943 года уже существовало в виде эскизного проекта (19840).

К 20 июля 1943 года. орудие, которое в конце сентября 1943 года установили в танк, известный как Объект 240, уже существовало в виде эскизного проекта (19840).

20-21 июля 1943 года на Центральном фронте специаолистами НИБТ Полигона были проведены первые испытания обстрелом подбитого «Фердинанда». Выяснилось, что борт немецкой машины пробивается подкалиберным снарядом 45-мм противотанковой пушки на дистанции 200 метров. Пробила подкалиберным снарядом немецкую броню на дистанции в 400 метров и 76-мм пушка ЗИС-3. Для 85-мм пушки 52-К и 122-мм корпусной пушки А-19 бортовая броня немецкой САУ тоже не являлась серьёзной проблемой. Стоит отметить, что броня «Фердинандов», особенно у машин с серийными номерами до 150060, была хуже чем у Pz.Kpfw.Tiger Ausf.E. По этой причине в дальнейшем испытания обстрелом машины с серийным номером 150090 несколько отличались по результатам (17707).

20 июля 1943, то есть спустя всего неделю после начала контрнаступления Красной армии началось изучение немецких танков, использовавшихся немцами в операции «Цитадель». Из 31 осмотренной «Пантеры» 22 были подбиты. Все они были поражены либо в бортовую, либо в кормовую часть. Пробитий лобовой брони обнаружено не было. Этот факт стал не самой приятной новостью. Прямо на месте боёв был обстрелян захваченный танк с башенным номером 441. Результат оказался тем же — пробить лоб «Пантеры» 76-мм танковой пушкой Ф-34 не удалось.

С самого начала в советских документах «Пантера» благодаря значительной боевой массе называется тяжёлым танком. К тяжёлым танкам Pz.Kpfw.Panther относили и англичане, которым, к слову, советская сторона передала один из трофейных Panther Ausf.D (с башенным номером 433).

В целом виде на испытания отправились как минимум 2 машины — с башенными номерами 824 и 732. Ещё 3 танка — с башенными номерами R01 (один из командирских танков), 445 и 535 испытатели получили подбитыми. Их использовали для испытаний обстрелом. Ещё не менее двух танков (с башенными номерами 521 и 745) отправили на трофейную выставку в Парке культуры и отдыха в Москве. Получили трофейные «Пантеры» и танковые заводы.

Для ходовых испытаний был отобран танк с башенным номером 824. Эту же машину исследовали на НИБТ Полигоне с августа 1943 года. Танк был захвачен 17 июля 1943 года в районе деревни Новоселовка Курской области танкистами 3-го механизированного корпуса, которым командовал генерал-майор С.М. Кривошеин. К моменту, когда машина вышла на испытания, её спидометр показывал 452 километра. Для не самого надёжного танка это достаточно много.

Оказалось, что трофейная машина может ездить на советском бензине Б-70. Ходовые испытания начались 8 августа и закончились 5 октября 1943 года. За это время машина прошла 58 километров по шоссе и 162 километра по просёлку, её двигатель отработал всего 13,9 часов. Столь небольшое расстояние, пройденное за 2 месяца испытаний, объясняется всё той же малой надёжностью. Танк три раза ломался, и его приходилось буксировать обратно на полигон. Так он «накатал» дополнительные 36 километров. И это при том, что машина ездила в сухую погоду и без боекомплекта (17729).

20 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3773 О материально-техническом обеспечении танковой промышленности на III квартал 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 135, лл. 52-76, 77-239 (11012).

20 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3774. Об изготовлении на заводе № 627 НКЭП электротрансмиссии на танк КВ и о поставке этому заводу станков и инструмента.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 135, лл. 240 (11012).

20 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3775 Об установке на танках Т-70 и Т-80 с радиостанциями 9р и 12рт демпфирующих сопротивлений экранирования.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 135, лл. 241-242 (11012).

20 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3776 Об увеличении количества работников ГШ и ЦУ HКО, пользующихся бесплатным питанием из расчета по 10-12 руб. на человека.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 135, лл. 243 (11012).

20 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3777 [О назначении уполномоченных ГКО по лесосплаву в навигацию 1943 г.] (7123, 244-245).

20 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3779 О строительстве Сталинского вагоностроительного завода Наркомсредмаша.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 135, лл. 250-252 (11012).

20 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3780. О включении в план III кв. 1943 г. НКстроя строительных и сантехнических работ на Ярославском автомобильном заводе.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 135, лл. 253 (11012).

20 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3781. О передаче Суздальского совхоза HКБ и сохранении в нем площади под посев овощей.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 135, лл. 254 (11012).

Армия:

20 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 20 июля наши войска на Орловском участке фронта, преодолевая упорное сопротивление противника, продолжали развивать наступление на прежних направлениях и продвинулись вперёд от 6 до 10 километров. За день отбито 10 контратак противника с большими для него потерями.

Наши войска, наступающие севернее Орла, заняли тридцать населённых пунктов, в том числе город Мценск и крупные населённые пункты Теребень, Буки, Радовищи, Жудре, Егино, Гнездилово (северо-западнее Болхова), Бекетово, Дубовая, Студеньково.

восточнее Орла наши войска заняли двадцать населённых пунктов, в том числе населённые пункты Будовка, Верхний Гаврилец, Доброводы, Протасово, Сомово,Ермолаево, Шаково, Фёдоровка, Архангельское, Дерновка и железнодорожную станцию Ворошилово.

Южнее Орла наши войска, отбивая контратаки пехоты и танков противника, продолжали продвигаться вперёд.

На Белгородском направлении наши войска контратаковали противника и, сломив его сопротивление, продвинулись вперёд от 10 до 12 километров.

На юге, в Донбассе, в районе южнее Изюма и юго-западнее Ворошиловграда, завязались бои местного характера, имеющие тенденцию перерасти в серьёзные бои. Здесь наши войска форсировали реку Северный Донец и реку Миус, серьёзно улучшив свои позиции.

В течение 19 июля наши войска на Орловском участке фронта подбили и уничтожили 143 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбиты 117 самолётов противника.

На Орловском участке фронта наши войска продолжали развивать наступление.

Севернее Орла наши войска отражали ожесточённые контратаки противника. Н-ское соединение отбило несколько следовавших одна за другой вражеских контратак и нанесло противнику большой урон. Уничтожено до 2.000 немецких солдат и офицеров и подбито 39 вражеских танков. Сломив сопротивление немцев, советские части продвинулись вперёд и заняли ряд населённых пунктов.

Восточнее Орла части Н-ского соединения переправились через водный рубеж и выбили немцев из нескольких сильно укреплённых населённых пунктов. Уничтожено до полка пехоты противника, подбито и уничтожено 37 немецких танков, захвачено у немцев много различных военных материалов. Бойцы другого нашего соединения, продвигаясь вперёд, уничтожили не менее 1.500 гитлеровцев, 13 немецких танков, 32 орудия и захватили много пленных.

Южнее Орла наши войска, преодолевая упорное сопротивление противника, продолжали продвигаться вперёд. На одном участке немецкая пехота и танки предприняли несколько контратак. Танки противника были встречены сокрушительным огнём советской артиллерии. Все атаки гитлеровцев отбиты с большими для них потерями. В этих боях противник потерял убитыми и ранеными свыше 1.000 солдат и офицеров. Подбито и сожжено 34 вражеских танка, уничтожено 10 артиллерийских и 8 миномётных батарей. Захвачены пленные и трофеи.

На Белгородском направлении наши части контратаковали противника и продвинулись вперёд. Бойцы Н-ского соединения штурмом выбили немцев из укреплённых позиций. В ожесточённом бою уничтожено 400 вражеских солдат и офицеров, подбито 17 танков и 3 самоходных орудия. На других участках Белгородского направления наши войска, ломая сопротивление противника, успешно продвигались вперёд. Активно действовали наши разведчики. Гвардии сержант Норов скрытно проник в немецкий штабной блиндаж, захватил цепные документы, пулемёт с боеприпасами и благополучно вернулся в своё подразделение. Старший лейтенант Мартынов и красноармейцы Зажельский и Джуразманов захватили штабную машину с важными документами, принадлежавшую штабу одной из частей немецкой танковой дивизии.

На Ленинградском фронте огнём снайперов и разведывательными группами истреблено более 200 солдат и офицеров противника. Наши артиллеристы и минометчики, обстреливая оборонительные сооружения и ближние тылы врага, разрушили 27 дзотов и блиндажей, уничтожили 9 орудий и взорвали склад с боеприпасами.

На Карельском фронте подразделение, где командиром т. Чукарин, атаковало позиции белофиннов. Советские бойцы ворвались во вражеские траншеи, взорвали 9 землянок и истребили 130 солдат противника. Захвачены пленные и трофеи.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Витебской области, внезапно напал на немецкий гарнизон, расположенный в крупном населённом пункте. Партизаны подожгли вражеские казармы, взорвали склад боеприпасов и гараж с автомашинами. Застигнутые врасплох гитлеровцы не оказали организованного сопротивления. Уничтожив 102 немецких солдата и офицера и захватив трофеи, партизаны без потерь вернулись на свою базу. Группы партизан другого отряда подорвали 3 немецких воинских эшелона. Уничтожены 3 паровоза, 52 платформы с боевой техникой и 18 вагонов с войсками противника.

Захваченный в плен на Орловском участке фронта обер-ефрейтор 5 роты 2 гренадерского полка 2 немецкой танковой дивизии Леопольд Юнгвирт рассказал: «Вечером 4 июля командир роты зачитал перед строем приказ Гитлера о том, что завтра начинается большое наступление. На следующий день части второй танковой дивизии атаковали позиции русских, но натолкнулись на невиданное сопротивление и понесли тяжёлые потери. Во втором полку 5 рота потеряла 98 солдат, 7 рота,—87. Из 50 танков, введённых в бой, 36 танков были уничтожены. Немецкие радиостанции передавали сводки ставки Гитлера, в которых говорилось, что 5 июля начали наступление не немецкие войска, а русские. Солдаты говорили, что это надувательство, и очень возмущались. Мы ведь не только слышали приказ Гитлера о наступлении, но на себе испытали все последствия провала этого наступления. Каждый из нас видел, как погибли десятки его товарищей. Получив пополнение, наша дивизия 13 июля была спешно отправлена в район севернее Орла, где русские прорвали линию обороны. Офицеры уверяли, что у русских здесь незначительные силы и мы легко с ними справимся. Однако на деле оказалось иначе. Утром 15 июля остатки нашего полка, не выдержав натиска русских, панически побежали. Провал немецкого наступления на Курск и последующие неудачи немецких войск на Орловском участке фронта произвели гнетущее впечатление на солдат. У многих из них окончательно подорвана вера в победу Германии. Они убедились, что русские могут наступать и летом» (14958).

20 июля в 1943 году Адолф Гитлер отдает приказ о прекращении наступления в районе Курской дуги. Советские войска вынуждают немцев начать отступление. С этого момента Германии больше не удастся организовать ни одного наступления на Восточном фронте (14958).

В ночь на 20 июля 1943 шесть Ил-2 из 135-го шап с высоты 2000 метров сбросили бомбы на аэродром Домнино, и затем было заявлено о поражении пяти находившихся там FW-190. Применение штурмовиков ночью, да еще в ходе воздушного удара по аэродрому, было делом неслыханным (19522).

21 июля 1943 шесть Илов из 946-го шап, которых прикрывали восемь Ла-5, произвели аэрофотосъемку нескольких авиабаз люфтваффе и обнаружили там десятки немецких самолетов. Попутно в том же районе воздушную разведку вели разведчики Р-39, Пе-2 и Пе-3 из 98-го гвардейского отдельного дальнего разведывательного полка. Основываясь на полученных данных, 21 июля штурмовики 224-й шад снова полетели бомбить Карачев. Правда, при этом они заблудились и вместо него проштурмовали Брянск. Как водится, затем было доложено о множестве сожженных на земле «стервятников». Фактически же на аэродроме Озерская был уничтожен один Fi-156 «Шторьх» из 3-й связной эскадрильи (19522).

20 июля 1943 был атакован аэродром Краматорск. На сей раз советским авиаторам удалось уничтожить там один Ju-87D из 7-й эскадрильи StG77, и еще девять «Штук» получили осколочные повреждения. На аэродроме Сталино в ходе налетов 18–20 июля были сильно повреждены пять Не-111Н из KG55 «Грайф». Но все эти достаточно скромные успехи были скорее исключением, чем правилом (19522).

20 июля 1943 г

ДИРЕКТИВА ВОЕННЫМ СОВЕТАМ СФ, КБФ, ЧФ, ТОФ, КВФ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ ЭКИПАЖЕЙ САМОЛЕТОВ ПРИ ВЫНУЖДЕННОЙ ПОСАДКЕ В МОРЕ

№ оу—4/585	20 июля 1943 г. 22.25.

Наши бомбардировщики, штурмовики, истребители, выполняя боевые задания  преимущественно в море, на большом удалении от своих берегов, часто в результате боевых повреждений, ранений экипажа делают вынужденные посадки в море, не дотягивая до своих аэродромов.

Служба спасения этих экипажей на флотах до сих пор должным образом не организована, поэтому мы теряем значительные1"* кадры наших летчиков.

Отсутствие этой службы, кроме того, в известной степени имеет отрицательное моральное влияние на экипажи сухопутных самолетов.

Приказываю:

1. В кратчайший срок организовать службу спасения экипажей самолетов, вынужденно садящихся в море, специально для этой цели выделить часть средств ОВР, ОХР ВМБ ВМБ и морские самолеты, держа их в готовности.

2. Привлечь к спасательной службе также ПЛ ПЛ, находящиеся на позиции, если это по условиям обстановки возможно.

3. Определить районы нахождения спасательных средств (районы посадки) у своего побережья (средства ВМБ) и побережья противника и в море (подлодки ), сделать их общеизвестными для нашей авиации с тем, чтобы поврежденные самолеты могли, при невозможности долететь до аэродрома, сделать посадки в районе, где развернуты спасательные средства.

4. Каждой отдельной операции, проводимой флотом и ВВС, предусматривать вопрос организации спасения экипажей наших самолетов, выделять для этой цели, помимо действующих постоянно, специальные средства.

Установленную организацию донести к 28.07.

КУЗНЕЦОВ

ЦВМА, ф. 216, д. 12774, л. 324. Подлинник (20809).

К 20 июля 1943 за 8 дней боев наступления ЗФ и БФ ЗФ продвинулся на 70 км, а БФ - на 20 км (340,149).

20 июля 1943 была предпринята первая попытка на СФ использования Бостонов А-20 в качестве торпедоносцев, но не очень то получилось (1085,151).

20 июля 1943 в районе Варде на СФ был первый крупный налет с участием A-20G торпедоносцев на СФ (3457,107).

20 июля 1943 вышла директива наркома ВМФ Н.К.Кузнецова N ОУ-4/585 об организации службы спасения экипажей при вынужденной посадке в море (2120).

Жизнь и внутренняя политика:

20 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3778 О неотложных мерах по борьбе с лесными пожарами в лесах Наркомлеса СССР, приписных и местного значения. (7123, 246-249).

Внешняя политика:

20 июля 1943 созданный в СССР из немецких военнопленных “Национальный комитет освобождения Германии” впервые обратился к немецким солдатам по радио (4962).

За рубежом:

20 июля в 1943 году взлетел опытный прототип «DG 205/G» английского истребителя «Gloster» «Meteor» «F.I» с двигателями «W.2B/23», 24 июля - аналогичный «DG 202/G». В последующие два месяца оба они интенсивно испытывались вместе с «DG 204/G», оснащенным моторами «F.2». В 1944 году в серию пошли самолеты с двигателями «W.2B» - «Метеор» «F.I» («G.41A») (14958).

20 июля 1943 американские самолеты нанесли удар по эскорту японского конвоя в проливе Нью-Джорджия , потопив два эсминца и повредив тяжелый крейсер « Кумано» (20376).

20 июля 1943 президент США Ф. Рузвельт приказал поделиться результатами атомных исследований с Англией (4962).

Авиапромышленность:

С 21 по 22 июля 1943 состоялись дополнительные гос. испытания Як-1М-1 с М-105ПФ2 (65,165).

21-22 июля 1943 состоялись дополнительные гос. испытания Як-1М с М-105ПФ с повышенным наддувом (198,54).

21-22 июля 1943 г. Як-1М с усеченным форсированием мощности мотора М-105ПФ (только для первой скорости нагнетателя) прошел дополнительные испытания в НИИ ВВС с целью проверки возможности увеличения мощности с существующими устройствами охлаждения и снятия летных характеристик. К сожалению конструкторов, установленные на Як-1М водо- и маслорадиаторы оказались недостаточно эффективны. Для поиска дополнительных мер по улучшению обводов и работы устройств охлаждения самолет был отправлен в ЦАГИ, где в августе 1943 г. продувался в аэродинамической трубе.

На основе результатов продувок 17 сентября 1943 г. был выпушен второй прототип Як-IM, или "Дублер", как его иногда называли. Помимо форсированного мотора, переведенного на повышенный наддув во всем диапазоне высот и получившего обозначение ВК-105ПФ2, на самолет был установлен винт ВИШ-105СВ-01, новые водо- и маслорадиаторы с увеличенными, по сравнению с первым экземпляром, площадями охлаждающих поверхностей (на 7 и 8,83 м2 соответственно). Вооружение усилили за счет установки двух синхронных пулеметов УБ, а мотор-пушку заменили опытной облегченной пушкой LUA-20M. Обшивка хвостовой части фюзеляжа стала полностью фанерной (тол- шиной 2 мм). Козырек фонаря выполнили беспереплетным. Ввели также многочисленные эксплуатационные улучшения. Вес конструкции "Дублера", по сравнению с Як-1, уменьшился на 250 кг.

Дублер успешно прошел заводские (с 20 по 30 сентября 1943 г.) и государственные (с 6 по 15 октября) испытания. Сравнительные испытания и учебные воздушные бои показали, что новый истребитель не уступает ни одному из истребителей, воюющих на Восточном фронте сторон в скорости (кроме Ла-5ФН на форсаже), а также в скороподъемности и в вертикальном маневре до высоты 5000 м. Постановлением ГКО от 26 октября 1943 г. Як-IM был переименован в Як-3 и под этим обозначением запущен в серийное производство (12048).

На 21 июля 1943 г. общая готовность ТИС (МА) оценивалась в 25% (15758).

Другие оборонные отрасли:

21 июля 1943 начались заводские испытания танков КВ-1С, вооруженных 85-мм пушками, на следующий день после получения (20 июля) и после нескольких пробных пробегов, 2 августа, все танки были переданы на государственные испытания ... Интересно отметить, что вскоре после их начала «Объект 238» был снят с испытаний, но его собрат с башней танка ИС, несмотря на больший вес, стойко прошел их до конца. Всего КВ-85 (под таким индексом опробовались «Объект 238» и «Объект 239») прошел 285 км со средней скоростью около 16 км/ч (11135).

21 июля 1943г. была подготовлена ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА УСА ГБТУ КА НАЧАЛЬНИКУ ИНЖЕНЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКВТ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ СЕМИЧАСТНОМУ О ПОТРЕБНОМ КОЛИЧЕСТВЕ БОЕПРИПАСОВ К ВООРУЖЕНИЮ ИМПОРТНЫХ ТАНКОВ №148390

В настоящее время в СССР прибыло и продолжает прибывать большое количество некоторых видов боеприпасов к вооружению импортных танков.

Считаю возможным временно до конца 1943 г. прекратить завоз в СССР боеприпасов следующих номенклатур: выстрелов к 37-мм танковой пушке; мин к 2" миномету; патронов к 7,62-мм пулемету «Браунинг»; к 7,7-мм пулемету «Брен»; к 11,43-мм пистолету-пулемету «Томпсон», имеющихся на фронте и складах ГБТУ КА в достаточных количествах.

Остальные боеприпасы необходимо довести в количествах согласно прилагаемой справке.

Приложение: упомянутое на 1 листе.

Начальник УСА ГБТУ КА инженер-полковник Алымов

И.о. начальника 2 отдела УСА ГБТУ КА инженер-майор Езерницкий

СПРАВКА

о потребном количестве боеприпасов к вооружению импортных танков на III и IV кварталы 1943 г.

| № п/п | Номенклатура | Вооружение с учетом вновь прибывшего | 1 боекомплект на все вооружение | 10 боекомплектов на все вооружение | Всего имеется боеприпасов на 20 июля 1943 г. | Излишние | Недостает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76-мм выстрелы | 22 | 1,1 | 11,0 | 88,3 | 77,3 | - |
| 2 | 75-мм выстрелы | 2075 | 145,2 | 1452,5 | 1017,0 | - | 435,5 |
| 3 | 57-мм выстрелы | 440 | 35,2 | 352,0 | 158,0 | - | 194,0 |
| 4 | 40-мм выстрелы | 1600 | 112,0 | 1120,0 | 767,0 | - | 353,0 |
| 5 | 37-мм выстрелы | 916 | 109,9 | 1099,2 | 2405,0 | 1306,0 | - |
| 6 | 105-мм дымовые шашки | 1111 | 11,1 | 111,1 | 103,9 | - | 7,2 |
| 7 | 2" мины | 1563 | 39,0 | 390,7 | 554,4 | 163,7 | - |
| 8 | 1" сигнальные ракеты | 4258 | 127,7 | 1277,4 | 220,0 | - | 1057,0 |
| 9 | 13,97-мм патроны | 1981 | 158,5 | 1585,0 | 367,5 | - | 1217,5 |
| 10 | 12,7-мм патроны | 2781 | 1390,5 | 13905,0 | 23870,0 | 9965,0 | - |
| 11 | 11,43-мм патроны | 7927 | 2378,1 | 23781,0 | 79687,0 | 55906,0 | - |
| 12 | 7,92-мм патроны | 1346 | 2692,0 | 26920,0 | 17760,0 | - | 9560,0 |
| 13 | 7,7-мм патроны | 3250 | 3250,0 | 32500,0 | 66105,7 | 33605,7 | - |
| 14 | 7,62-мм патроны | 8285 | 8285,0 | 82850,0 | 185438,0 | 102588,0 | - |

Ст. пом. начальника 2 отдела УСА ГБТУ КА инженер-майор Карелин

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 1661. Л. 7-8. Подлинник (11403).

К 21 июля 1943 в распоряжении Красной армии имелись точные данные о ТТХ немецкой самоходной установки Фердинанд. Больше того, было точно известно сколько «Фердинандов» построили. Данные были почерпнуты из сводной инструкции по вооружению немецкой армии, захваченной среди прочих документов:

«По своей броне и вооружению исключительно сильное орудие по борьбе с танками и для поддержки наступления в условиях сильного сопротивления противника. Большой вес, небольшая скорость на поле боя, низкая проходимость ограничивают возможности боевого использования и требуют особо тщательной разведки перед введением в бой.

Выпущено 90 штук, сведенных в тяжёлый противотанковый полк в составе двух дивизионов по 45 орудий» (17707).

21 июля 1943 г. была подготовлена ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БРОНЕПОЕЗДОВ И БРОНЕМАШИН ГБТУ КА В СЕКРЕТАРИАТ СНК СССР СЕДОВУ О ПРОИЗВОДСТВЕ БРОНЕПОЕЗДОВ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 1943 г. №1166266

Сообщаю данные о производстве бронепоездов в первом полугодии с.г. и обеспеченности производства в III квартале.

1. По Постановлению ГОКО №2801 ее от 30.01.1943 г. в первом полугодии 1943 года должно быть изготовлено 18 бронепоездов из них:

а) На Коломенском заводе НКТМ — 5 бронепоездов.

б) на паровозовагоноремонтных заводах НКПС — 13 бронепоездов. В том числе на:

Чкаловском заводе - 1 бронепоезд и 2 бронепаровоза;

Ташкентском заводе - 2 бронепоезда;

Уфимском заводе - 2 бронепоезда;

Красноярском заводе - 2 бронепоезда;

Канашском заводе - 3 бронепоезда (без бронепаровоза);

Тамбовском заводе - 3 бронепоезда (без бронепаровоза);

Ярославском заводе - 2 бронепоезда;

Вологодском заводе - 2 бронепоезда.

2. На 1 июля 1943 года изготовлено:

а) Коломенским заводом НКТМ — 3 бронепоезда.

б) Паровозовагоноремонтными заводами НКПС — 10 бронепоездов.

3. На 1 июля 1943 г. вследствие поздней поставки основной партии броневых деталей заводами Наркомтанкопрома бронепоезда не были поставлены следующим заводам:

а) Коломенским заводом - 2 бронепоезда,

б) Красноярским заводом — 1 бронепоезд,

в) Канашским заводом — 1 бронепоезд (без бронепаровоза),

г) Тамбовским заводом — 1 бронепоезд (без бронепаровоза),

д) Чкаловским заводом — 2 бронепаровоза.

Броневые детали на несданные бронепоезда поступили на указанные заводы во второй половине июня месяца или в начале июля месяца.

В настоящее время все бронепоезда находятся в производстве, полностью всем обеспечены и к 1 августа будет сдано 4 бронепоезда и только один бронепоезд Коломенский завод сдаст в конце августа или в начале сентября месяца с.г.

4. Период изготовления одного бронепоезда составляет в среднем 25 дней. Уфимский завод НКПС первый бронепоезд построил в 20 дней, а второй в 18 дней. На Канашском заводе изготовление бронепоезда составляет 20 дней, а по другим заводам от 25 до 30 дней.

На Коломенском заводе период изготовления бронепоездов при оказании заводу помощи в подсобной рабочей силе составляет 30 дней. В настоящее время (начиная с 1 апреля) Коломенскому заводу выделено распоряжение ГБТУ КА для строительства бронепоездов 50 человек красноармейцев, завод же выделяет 15 человек руководящих работников.

5. Не считая указанные 5 бронепоездов, дальнейшее производство обеспечено броневыми деталями на 8 бронепоездов следующим образом: Имеется броневых деталей на заводах:

НКПС - 4 комплекта;

В том числе на Чкаловском заводе - 2 комплекта;

Канашском - 1 комплект;

Тамбовском - 1 комплект.

Для заводов НКПС находятся в стадии окончания 4 комплекта броневых деталей бронепоездов, из которых 3 комплекта будут сданы к 1 августа и 1 комплект не позднее 10 августа. Комплекты изготовляются на следующих заводах НКТП:

На заводе № 176 — 2 (часть одного комплекта поступила на Канашский завод).

На заводе №177 — 1 и на заводе №180 — 1 комплект.

Стоимость одного комплекта броневых деталей (в зависимости от завода изготовителя) от 250 до 300 тыс. руб. Таким образом, общие затраты на броневые детали на 1 августа будут составлять более двух миллионов рублей. Данные затраты нельзя оставить без использования.

Считаю возможным в целях разгрузки заводов НКПС изготовление 8 бронепоездов произвести в период август-ноябрь месяцы с.г., по 2 бронепоезда в месяц.

Пом. начальника управления УБП и БМ ГБТУ КА инженер-подполковник Коноплев

Начальник 1 отдела УБП и БМ ГБТУ КА инженер-майор Смирнов

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11358. Д. 126. Л. 42 с об. Копия (11403).

21 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3782 Об обеспечении производства медикаментов в III квартале 1943 г. химическим сырьем. (7124, 1-2,3-5).

21 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3783 О материально-техническом обеспечении восстановительных работ на Горьковском автозаводе им. Молотова Наркомсредмаша.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 136, лл. 6-11, 12-25 (11012).

21 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3784. О поставке HКСС 1 тыс. т окиси алюминия для производства абразивов.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 136, лл. 26 (11012).

21 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3785 О материально-техническом обеспечении подшипниковых заводов Наркомсредмаша в III квартале 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 136, лл. 27-37, 38-69 (11012).

21 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3786 Об обеспечении выполнения плана поставки коксующихся углей марок К и ПЖ в июле месяце 1943 года. (7124, 70-71).

21 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3787 [О мерах по отгрузке в течение III кв. и октября 1943 г. из Чиатура и Поти 270 тыс. т марганцевой руды.] (7124, 72).

21 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3788 О передаче Тавризской (Азербайджанской) железной дороги [МПС Ирана.] (7124, 73-74).

21 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3789 О выделении материальных ресурсов для закладки в государственный резерв на III квартал 1943 г. (7124, 75-81,82-136).

Армия:

21 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 21 июля наши войска на Орловском направлении, преодолевая сопротивление противника, продолжали наступление и продвинулисьвперёд от 6 до 15 километров. Противник неоднократными контратаками пехоты и танков пытался задержать продвижение наших наступающих частей.

Наши войска, наступающие севернее Орла, заняли 40 населённых пунктов, в томчисле районный центр Тельчье, железнодорожные станции Думчино, Отрада, Оптуха (15 километров северо-восточнее города Орла) и крупные населённые пункты Лунево, Плащанское, Шумово, Лутовиново, Шашкино, Большое Дешкино, Вороново, Карандаково.

Восточнее Орла наши войска заняли свыше 50 населённых пунктов, в том числе районный центр и железнодорожную станцию Моховое, железнодорожную станцию Золотарёво (18 километров восточнее города Орла) и крупные населённые пункты Спасское, Карпово, Аржанов, Воскресенка, Красновидово.

Южнее Орла наши войска, встречая сильное огневое сопротивление и контратаки противника, продвигались вперёд.

На Белгородском направлении наши войска, преодолевая контратаки противника, продолжали продвигаться вперёд.

На юге, в Донбассе, в районе южнее Изюма и юго-западнее Ворошиловграда, продолжались бои местного значения, в результате которых наши войска снова улучшили свои позиции.

В течение 20 июля наши войска на Орловском направлении подбили и уничтожили 77 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 131 самолёт противника.

На Орловском направлении наши войска продолжали развивать наступление.

Севернее Орла наши войска, отражая многочисленные контратаки противника, заняли 40 населённых пунктов. Немцы спешно подвозят пехоту и танки и с хода бросают их в контратаки. Происходят непрерывные ожесточённые бои, в ходе которых противник несёт огромные потери.

Части Н-ского соединения в течение для уничтожили до 1.500 немецких солдат и офицеров, подбили и сожгли до 60 вражеских танков. На других участках фронта противник также несёт тяжёлые потери в живой силе и технике.

Восточнее Орла наши войска, сломив сопротивление немцев, успешно продвигались вперёд и заняли свыше 50 населённых пунктов. Захвачены пленные и трофеи. Наши бойцы вчера в бою за один населённый пункт истребили свыше 1.000 гитлеровцев, разгромили немецкий артиллерийский полк и захватили 30 танков, из них 20 исправных, 15 орудий и 13 миномётов. Бойцы Н-ской танковой части подбили 6 немецких танков типа «Тигр».

Южнее Орла наши войска отбивали ожесточённые контратаки противника. Части Н-ского соединения в результате упорных боёв овладели выгодным рубежом. Уничтожено свыше 800 немецких солдат и офицеров, 12 орудий и сожжено 3 танка противника. Нашими подразделениями захвачено у немцев 28 вкопанных в землю танков и другие трофеи. На другом участке гитлеровцы оказывали особенно упорное сопротивление. Советские бойцы прорыли ход к траншеям противника, забросали их гранатами и атаковали немцев. Здесь наши части уничтожили 400 немецких солдат и офицеров и заняли укреплённый узел вражеской обороны.

На Белгородском направлении наши войска, преодолевая контратаки противника, продолжали продвигаться вперёд. Н-ское соединение, сломив сопротивление немцев, заняло несколько населённых пунктов. На поле боя осталось свыше 800 вражеских трупов и 11 подбитых немецких танков. На другом участке бойцы Н-ской части окружили и разгромили батальон мотопехоты противника. В этом бою танковые экипажи лейтенантов Газанцева, Науменко и Тищенко уничтожили 12 немецких танков, 4 орудия и 6 миномётов.

Группа лётчиков - штурмовиков под командованием т. Витрука нанесла сильный удар по скоплению войск противника. Наши лётчики уничтожили до 200 немецких автомашин с войсками и грузами.

Южнее Изюма продолжались бои местного значения. Наши части штурмом выбили немцев из нескольких населённых пунктов и значительно улучшили свои позиции. Противник, опираясь на широко развитую сеть полевых и долговременных укреплений, оказывает упорное сопротивление. Одна высота, имеющая важное значение, в течение дня три раза переходила из рук в руки. К исходу дня наши бойцы решительной атакой выбили немцев с этой высоты и закрепились на ней. Противник понёс тяжёлые потери. Все окопы и траншеи на захваченной высоте завалены трупами вражеских солдат. Бойцы Н-ской части отбили ожесточённую контратаку немецкой пехоты. В результате боя разгромлены два батальона гитлеровцев. На другом участке рота гвардии младшего лейтенанта Петрова зашла в тыл противнику, уничтожила свыше 200 гитлеровцев и захватила немецкие позиции.

Юго-западнее Ворошиловграда наши войска вклинились в оборону противника и снова улучшили свои позиции. Занято несколько населённых пунктов и укреплённых высот. Части Н-ского соединения истребили до 1.000 немецких солдат и офицеров, подбили и уничтожили 26 вражеских танков. Захвачено 15 орудий и 57 пулемётов. Группа автоматчиков под командованием младшего лейтенанта Рубанова ворвалась в штаб немецкого батальона и взяла в плен капитана—командира батальона, четырёх офицеров и 50 солдат. Пленные сообщили, что все остальные офицеры и солдаты батальона уничтожены огнём советской артиллерии.

На одном участке Северо-Западного фронта наши разведывательные отряды внезапно атаковали противника и овладели одним населённым пунктом. В течение дня немцы несколько раз бросались в контратаки, пытаясь вернуть населённый пункт. Все контратаки гитлеровцев отбиты. Пулемётным и ружейным огнём наши разведчики уничтожили не менее роты немцев.

Несколько партизанских отрядов, действующих в Тарнопольской области, 9 июля напали на вражеский гарнизон, расположенный в районном центре. Советские патриоты разгромили узел связи, немецкую комендатуру и истребили 80 гитлеровцев. Уничтожены 16 автомашин и склад с горючим. Партизаны отряда имени 25-летия Советской Украины разгромили немцев, охранявших железнодорожную станцию и склады с зерном, заготовленным для отправки в Германию. Убито несколько десятков гитлеровцев. В связи с тем, что к станции были высланы крупные силы противника, партизаны подожгли склады.

Получены сведения о том, что в Брянской городской тюрьме содержится большое количество немецких солдат, отказавшихся воевать. Заключённые закованы в кандалы.» (14959).

Вечером 21 июля 1943 авиаразведка донесла, что на аэродроме Кутейниково якобы село около сотни вражеских самолетов. 806-й шап получил приказ на рассвете следующего дня нанести удар по аэродрому всеми боеспособными машинами.

Согласно первоначальному плану, штурмовики должны были сопровождать двадцать истребителей. Василий Пальмов затем в своих мемуарах писал:

«Это сообщение обрадовало, летчики одобрительно зашумели:

— С таким прикрытием летать можно!

— Такой армадой еще не ходили!

На аэродроме серел рассвет. Технический состав уже расчехлил машины, подсоединил баллоны со сжатым воздухом для запуска мотора. Воздушные стрелки приготовили парашюты и стояли на плоскостях, ожидая командиров. С КП взметнулась зеленая ракета. И сразу же зарокотало два десятка моторов…

Первый самолет уже выруливает на старт…

Уже в воздухе, заняв место в строю, уточняю показания приборов. Мотор работает хорошо, и это успокаивает. Когда легли на курс, обратил внимание — в эфире тишина. Все молчат или я никого не слышу? Оказалось, на самолете неисправна радиостанция».

Но это была не самая большая неприятность. Главная же заключалась в том, что для прикрытия вылетели не двадцать, а всего шесть Як-1. При этом один из них почему-то вскоре вернулся на свой аэродром. Остальные же пять над линией фронта были перехвачены «Мессершмиттами», и в итоге штурмовики остались вообще без защиты.

Пройдя через полосу дождя, пилоты Илов увидели впереди белый посадочный знак немецкого аэродрома. Первым в пологое пикирование перешел Ил-2 командира полка майора Г. М. Смыкова. Вслед за ведущим устремились на цель и все остальные. В этот момент зенитные батареи открыли плотный заградительный огонь.

Пальмов продолжал вспоминать:

«Прямо на меня летит красный шар «эрликона». Невольно пригибаюсь в кабине. Пронесло. Когда выхожу из пикирования, успеваю заметить чуть выше, в стороне от аэродрома, истребители. Может, наши подоспели и блокируют аэродром?»

Но Пальмов ошибся. Это были не Яки, a Bf-109G из I./JG52. В итоге немецкие зенитки и истребители сбили пять Илов, а все остальные, за исключением машины командира полка, получили значительные повреждения. После возвращения оставшихся штурмовиков на свой аэродром стало ясно, что полк временно утратил боеспособность. В тот день он больше боевых вылетов не выполнял. Хотя пилоты 806-го шап заявили о том, что на земле ими были уничтожены пятьдесят самолетов разных типов, налет в действительности закончился безрезультатно (19522).

21 июля 1943 г. 201-я иад полковника В.А. Скрывкина открыла боевой счет на Ла-5ФН. В тот день шестерка Ла-5ФН капитана В.Ф. Мистюка, сопровождая штурмовики Ил-2, сбила три Bf 109 и один Ju 88 (12032).

Вечером 21 июля 1943 авиаразведка донесла, что на аэродроме Кутейниково якобы село около сотни вражеских самолетов. 806-й шап получил приказ на рассвете следующего дня нанести удар по аэродрому всеми боеспособными машинами (23199).

21 июля 1943 в 21:33 из бухты Геленджик вышли три ТКА - сам брандер (Г-5 № 61) и сопровождавшие его катера №12 и №81. В 00:15 следующих суток в воздух поднялся гидросамолет МБР-2 с установленной аппаратурой дистанционного управления, а спустя несколько минут взлетели еще шесть “эмбээров” из состава 119-го авиаполка. В их задачу, кроме бомбардировки Анапы, входило отвлечение внимания врага. В час ночи самолет управления прибыл в условленную точку встречи с катерами и спустя восемь минут повел ТКА №61 к Анапе. За эти минуты на катере завели часовой механизм самоликвидатора и установили время взрыва через 1 час 15 минут. Это было сделано на случай потери управления, чтобы избежать попадания секретного оружия в руки немцев. Затем 81-й снял со “снаряда” экипаж, после чего совместно с 12-м лег на циркуляцию вправо, показав пилотам, что они могут принимать управление. Вел катер ВУ оператор капитан-лейтенант Саблин. Под его управлением 61-й переменным ходом от 28 до 37 узлов приближался к объекту атаки. В 01:49 неприятельская артиллерия открыла по брандеру огонь, и тогда на нем с самолета включили бортовые огни и прожектор, с помощью которого начали сигналить нечто неопределенное. Обстрел катера прекратился и развив полный ход он ринулся к цели. Казалось, все шло хорошо, но в 01:53, всего в 300-400 метрах от головы анапского мола ТКА №61 столкнулся с каким-то препятствием и взорвался без команды на это от оператора с гидросамолета. Набег закончился неудачей (6002).

21 июля 1943 в 21 час. 33 мин из Геленджика вышли катер ВУ, который было решено использовать в качестве брандера для удара по порту Анапа, и торпедные катера № 12 и № 81. В полночь в воздух поднялся самолет управления МБР-2, а, кроме того, 6 МБР-2 из состава 119-го авиаотряда. Они должны были бомбить Анапу, а также отвлекать внимание немцев.

В 1 час ночи самолет управления прибыл в условленную точку встречи с катерами. На случай потери управления, чтобы секретное оружие не попало в руки немцам, на катере был заведен часовой механизм самоликвидатора и установлено время взрыва — через 1 час. 15 мин. Затем ТКА-81 снял с ВУ-61 команду и вместе с ТКА-12 лег на циркуляцию вправо, тем самым дав знак летчикам, что они могут принимать управление, и МБР-2 повел ВУ-61 к Анапе. Вел катер оператор капитан-лейтенант Саблин. ВУ-61 переменным ходом от 28 до 37 узлов шел к Анапе. В 1 час 49 мин германская артиллерия открыла огонь по катеру. Тогда на нем с самолета включили бортовые огни и прожектор, с помощью которого начали сигналить что-то неопределенное. Немцы прекратили обстрел катера, и он на полном ходу рванулся к цели. Но в 1 час 53 мин всего в 300–400 м от головы анапского мола ВУ-61 с чем-то столкнулся и взорвался без команды с самолета (22290).

21 июля 1943 в 21 час. 33 мин из Геленджика вышли катер ВУ-61 и торпедные катера № 12 и № 81. В полночь в воздух поднялся самолет управления МБР-2, а, кроме того, 6 МБР-2 из состава 119-го авиаотряда. Они должны были бомбить Анапу, а также отвлекать внимание немцев. В 1 час ночи самолет управления прибыл в условленную точку встречи с катерами. На случай потери управления, чтобы секретное оружие не попало в руки немцам, на катере был заведен часовой механизм самоликвидатора и установлено время взрыва — через 1 час. 15 мин. Затем ТКА-81 снял с ВУ-61 команду и вместе с ТКА-12 лег на циркуляцию вправо, тем самым дав знак летчикам, что они могут принимать управление, и МБР-2 повел ВУ-61 к Анапе. Вел катер оператор капитан-лейтенант Саблин. ВУ-61 переменным ходом от 28 до 37 узлов шел к Анапе. В 1 час 49 мин германская артиллерия открыла огонь по катеру. Тогда на нем с самолета включили бортовые огни и прожектор, с помощью которого начали сигналить что-то неопределенное. Немцы прекратили обстрел катера, и он на полном ходу рванулся к цели. Но в 1 час 53 мин всего в 300-400 м от головы анапского мола ВУ-61 с чем-то столкнулся и взорвался без команды с самолета (10675).

Жизнь и внутренняя политика:

21 июля в 1943 году создано добровольное спортивное общество «Трудовые резервы» (с 1990 г. — ФСО «Юность России»), объединяющее учащихся общеобразовательных школ, лицеев, колледжей и учебных заведений профессионально-технического образования, а также работников этой системы (14959).

За рубежом:

21 июля в 1943 году первый полет «ХР-62», когда серийно уже выпускались многоцелевые истребители «P-47D» и тяжелые истребители «P-38». На испытаниях «ХР-62» (41-35817) показал чуть большую скорость, но по остальным параметрам он был практически равноценен им. Полеты на нем продолжались до середины 1944 года, когда ВВС распорядились прекратить все работы по этому перехватчику. В итоге «ХР-62» остался в единственном экземпляре, который был в скором времени разобран на металл (14959).

21 июля 1943 первый полет Curtiss XP-62 (20376).

21 июля в 1943 году англо-американские войска остановили наступление на Сицилии (14959).

21 июля 1943 служащий в ВМС США во время Второй мировой войны американский спортсмен и двукратный олимпийский чемпион Чарли Пэддок погиб в авиакатастрофе самолета ВМС США недалеко от Ситки на территории Аляски. Все пятеро других мужчин в самолете также погибли (20376).

Авиапромышленность:

22 июля 1943 г. специальным распоряжением УТЭ ВВС нормальная бомбовая нагрузка двухместных самолетов самолетов Ил-2 с АМ-38Ф ограничивалась 300 кг (вместо 400 кг). В перегрузку, как и прежде, допускалось загружать 600 кг бомб, но только для опытных летчиков с большим налетом на самолете Ил-2 и без воздушного стрелка (19558).

22 июля 1943-го начальник ЛИИ А.В. Чесалов направил наркому Шахурину справку, где, в частности, отмечал, что "основным отличием Ла-5, обеспечившим лучшие летные данные по сравнению с Гу-82. является удачная и оригинальная форма и компоновка мотора, который весьма отличается от капота самолета Гу-82, сделанного по типу самолета Су-2" (7682,3).

22 июля 1943 завершились госиспытания Як-1М, которые шли с 7 июня 1943. Ведущими по машине были летчик-испытатель А.Г. Прошаков и инженер А.Т. Степанец. Была получена скорость у земли 545 км/ч, а на высоте 4450 м - 632 км/ч, дальность на наивыгоднейшем режиме - 845 км, время выполнения виража на высоте 1000 метров - 15 - 17 секунд. Для сравнения: с серийным Як-1 №2985 саратовского авиазавода пустой опытный Як-1М полегчал на 282 кг. Вес горючего сократили на 35 кг, а взлетный уменьшился на 245 кг. При этом при одинаковой мощности двигателя максимальная скорость у земли возросла на 37 км/ч, а на высоте - на 62 км/ч.

После получения разрешения В.Я. Климова на форсирование мотора по просьбе А.С. Яковлева в НИИ ВВС увеличили наддув М-105ПФдо 1100 мм рт. ст. путем регулировки РПД, но только на первой скорости нагнетателя. При этом рычаг переключения скоростей нагнетателя закрепили в положении "Первая скорость". Испытания, завершившиеся в августе того же года, подтвердили возможность форсирования двигателя и установки его на самолеты (12047).

22 июля в 1943 году завершились. дополнительные испытания «Як-1М» в НИИ ВВС с целью проверки возможности увеличения мощности мотора «М-105ПФ» с существующими устройствами охлаждения и снятия летных характеристик. К сожалению конструкторов, установленные на «Як-1М» водо- и маслорадиаторы оказались недостаточно эффективны. Для поиска дополнительных мер по улучшению работы устройств охлаждения самолет был отправлен в ЦАГИ, где в августе 1943 г. продувался в аэродинамической трубе (14960).

С 22 июля по 21 августа 1943 на Центральном фронте прошли войсковые испытания Як-9Т с НС-37 и машины участвовали с Курской битве (263,61).

22 июля 1943-го начальник ЛИИ А.В. Чесалов направил наркому Шахурину справку, где, в частности, отмечал, что "основным отличием Ла-5, обеспечившим лучшие летные данные по сравнению с Гу-82, является удачная и оригинальная форма и компоновка мотора, который весьма отличается от капота самолета Гу-82, сделанного по типу самолета Су-2" (15558).

22 июля 1943 года Чесалов А.В. писал письмо N 447с Шахурину.

в сопровождение Справки по летным данным и конструктивным особенностям самолетов ГУ-82 конструкции Гудкова и Ла-5 конструкции Лавочкина:

1. Летные данные и веса самолетов.

|  | ГУ-82 | Ла-5 |
| --- | --- | --- |
|  | Испытания | Испытания |
|  | ЛИИ | НИИ ВВС и ЛИИ |
| Дата и место испытаний | IX-X-1941 г. | III-V-1942 г. |
| Полетный вес в кг | 3430 | 3380 |
| Максимальная скорость |  |  |
| у земли в км/час | 478 | 515 |
| Максимальная скорость |  |  |
| на 1-й границе высотн. |  |  |
| мотора в км/час | 558/3220 | 576/3200 |
| Максимальная скорость |  |  |
| на II границе высотн. |  |  |
| мотора в км/час | 573/6520 | 600/6450 |
| Время набора 5000 м |  |  |
| в мин. | 7,3 | 6,0 |

Примечание:

Максимальные скорости определялись у обоих самолетов при Рк=950 мм рт. ст.

п=2400 об/мин. и положении юбок и заслонок капотов по потоку.

2. Конструктивные особенности.

В нижеследующей сводке приведены основные особенности самолетов.

|  | Самолет ГУ-82 | Самолет Ла-5 |
| --- | --- | --- |
| 1. Капот мотора | Установлены передние | Передние жалюзи отсутствовали. |
|  | Жалюзи (складывающиеся). | В дальнейшем стали устанавливаться |
|  |  | жалюзи по типу ирисовой диафрагмы. |
|  | Средняя часть капота | Средняя часть капота состоит из |
|  | состоит из 4-х крышек, | 5-ти крышек: отдельно 2-х верхних, |
|  | соединенных шомполами. | соединенных на шомполах и 3-х |
|  | Разъем производится в | нижних, также соединенных на шомполах. |
|  | одном месте при помощи | Соединение верхних и нижних крышек |
|  | замков типа Фейри. | производится в 2-х местах замками |
|  |  | типа Фейри. |
|  |  | Средняя нижняя крышка составляет одно |
|  |  | целое с туннелем маслорадиатора. |
|  | Для регулировки площади | Для регулировки площади выхода, с боков |
|  | выхода по периметру капота | установлены по одной створке, которые |
|  | установлены юбки с вырезом | полностью закрывают выхлопные коллектора. |
|  | для выхлопного коллектора. |  |
|  | Выхлопные коллектора |  |
|  | выступают за пределы капота. |  |
| Всасывающий патрубок. | Прямоугольного сечения. | В первом варианте патрубок состоял из |
|  | Установлен сверху капота. | трех каналов, расположенных под капотом. |
|  |  | Затем перед гос. испытаниями был переделан |
|  |  | следующим образом: боковые каналы сняты и |
|  |  | по верхней части капота проложен |
|  |  | дополнительный канал всасывающего патрубка |
|  |  | плавно прилегающий к капоту. |
| Маслорадиатор. | Установлен на место водяного | Установлен в нижней части капота мотора. |
|  | радиатора между 4 и 5 | Площадь выхода регулируется совком. |
|  | шпангоутом фюзеляжа: площадь |  |
|  | выхода регулируется дроссельной |  |
|  | заслонкой. |  |
| Маслобак. | Установлены два маслобака ка | Установлен один маслобак увеличенной |
|  | на самолете ЛАГГ-3. | емкости. |
| Управление мотором. | В управлении высотным | Дополнительная промежуточная качалка |
|  | корректором тяга от переходной | отсутствует от переходной качалки к |
|  | качалки к рычагу корректора | рычагу корректора идет одна тяга. |
|  | состоит из 2-х частей, соединен. |  |
|  | дополнительной промежуточной |  |
|  | качалкой. |  |
|  | Расположение промежуточной качалки между переходной качалкой и рычагом |  |
|  | нормального газа на карбюраторе различно у обоих самолетов. |  |
|  | Для переключения скоростей | Для переключения скоростей ПЦН установлен |
|  | ПЦН установлена ручка, от кот. | сектор, от которого проложен боуденовский |
|  | проложен боуденовский трос к | трос к ролику. Ролик при помощи поводка |
|  | рычагу нагнетателя. | соединен с рычагом нагнетателя. |
| Вооружение. | Два пулемета БС и два | Две синхронных пушки "ШВАК". |
|  | пулемета "ШКАС". (Вооружение |  |
|  | не испытывалось, так как на |  |
|  | испытания самолет был |  |
|  | предъявлен без пулеметов ШКАС |  |
|  | и с пулеметами БС без стволов). |  |

Основным отличием самолета Ла-5, обеспечившим его лучшие летные данные по сравнению с самолетом ГУ-82, является удачная и оригинальная форма и компоновка капота мотора, который весьма отличается от капота самолета ГУ-82, сделанного по типу капота самолета Су-2 (1783,88).

22 июля 1943 года было письмо начальника ЛИИ А.В. Чесалова, направленного А.И. Шахурину: "основным отличием Ла-5, обеспечившим лучшие летные данные по сравнению с Гу-82, является удачная оригинальная форма (капота) и компоновка мотора" (12032).

22 июля 1943 НКАП направил в ЦК ВКП(б) проект постановления ГОКО по авиационным реактивным силовым установкам для создания реактивного самолета. В июне-июле 1943 руководство НКАП предприняло очередную попытку наметить собственный план работ по реактивной тематике (2168,5).

22 июля 1943 г. все предприятия были ознакомлены с ценным изобретением Кунгурской ИТК №3. Стабилизаторы мин крепились к корпусам точечной сваркой, а электросварочной проволоки диаметром 3-5 мм остро не хватало. Тогда из оставшихся после штамповки крыльев стабилизатора отходов стали вырубать полоски шириной около 4 мм, которые и пошли на электроды. Как показали испытания, ущерба для прочности мин не было, а экономия ценного стратегического материала была существенной (ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 1994. Л. 137.).

22 июля 1943 года была подготовлена справка:

Завод № 589 НКВ – Москва (после эвакуации) (9274).

Другие оборонные отрасли:

С 22 по 30 июля 1943 г. были проведены заводские испытания второго опытного образца Объект-237 (10703).

С 22 по 30 июля 1943 заводские испытания проходил второй танк ИС и в целом подтвердил итоги, сделанные по результатам испытаний первого (11135).

22 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3790 О мерах неотложной помощи нефтяной промышленности. (7124, 137-148,149-164).

Армия:

22 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 22 июля наши войска на Орловском направлении, встречая упорное сопротивление и контратаки противника, продолжали наступлениеи, продвинувшись вперёд от 6 до 8 километров, заняли ряд населённых пунктов, в том числе город Волхов. С занятием города Волхова наши войска закончили ликвидацию сильно укреплённого района противника севернее Орла.

За десять дней наступления на Орловском направлении нашими войсками взяты следующие трофеи: танков—372, орудий разного калибра—720, миномётов—800, пулемётов—1.400, складов разных —128.

Взято в плен более 6.000 немецких солдат и офицеров.

За это же время подбито и уничтожено танков—776, уничтожено самолётов— более 900, орудий разного калибра—882.

За десять дней боёв противник потерял убитыми свыше 50.000 солдат и офицеров.

На Белгородском направлении наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продвинулись вперёд от 5 до 7 километров.

На юге, в Донбассе, в районе южнее Изюма и юго-западнее Ворошиловграда, наши войска продолжали вести бои местного значения.

На Орловском направлении наши войска, преодолевая упорное сопротивление противника, продолжали наступление.

Севернее Орла немцы, сосредоточив крупные силы танков и пехоты, предпринимают контратаки, пытаясь приостановить наступление наших войск. Наши войска отбили все контратаки противника и, продвигаясь вперёд, заняли город Волхов и ряд населённых пунктов. В бою за один населённый пункт уничтожено до 400 гитлеровцев, 14 танков и 5 самоходных орудий. На другом участке Н-ское соединение в ожесточённом бою разгромило полк немецкой пехоты. Зенитная батарея старшего лейтенанта Урядникова, прикрывающая переправу через реку, в течениечаса отразила два налёта вражеской авиации и сбила 5 немецких самолётов.

Восточнее Орла наши войска успешно продвигались вперёд и заняли несколько населённых пунктов. Части Н-ского соединения, преследуя отступающего противника, истребили 1.300 немецких солдат и офицеров, подбили и сожгли 11 вражеских танкови 6 самоходных орудий. Захвачены пленные и трофеи. На другом участке наши танкисты уничтожили не менее двух рот гитлеровцев и захватили 5 танков, 4 самоходных орудия и 7 полевых орудий.

Южнее Орла наши войска с боями продвигались вперёд. Бойцы Н-ского соединения отбили вражескую контратаку. На плечах отступающих немцев наши подразделения ворвались в населённый пункт и заняли его. В результате боя подбито 9 немецких танков, уничтожено 6 миномётных батарей, 5 шестиствольных миномётов и до 500 солдат противника.

На Белгородском направлении за два дня наступательных боёв части Н-ского соединения выбили немцев из нескольких населённых пунктов. На поле боя подсчитано свыше 1.000 трупов вражеских солдат и офицеров. Подбито несколько танков, разбито и сожжено 70 автомашин противника. Немцы, пытаясь остановить продвижение советских войск, переходят в контратаки. Двадцать вражеских танков атаковали танковое подразделение гвардии старшего лейтенанта Логинова. Наши танкисты в ожесточённом бою уничтожили 7 немецких танков, из них два тяжёлых типа «Тигр». Остальные танки противника быстро отступили.

Южнее Изюма продолжались бои местного значения. Многие командные высоты немцы укрепили зарытыми в землю танками и специальными стальными колпаками. Наши части, действуя штурмовыми группами, обходят вражеские опорные пункты, а затем короткими ударами разрушают огневые точки немцев. Штурмовая группа под командованием лейтенанта Ёлкина, уничтожив до роты гитлеровцев, овладела одним таким сильно укреплённым пунктом. Противник предпринял контратаку, но, потеряв 2 танка и 2 самоходных орудия, был вынужден отступить. На другом участке немцы бросили в контратаку полк пехоты и несколько десятков танков. Гвардейцы Н-ской части подпустили врага на близкое расстояние и открыли огонь из всех видов оружия. Потеряв убитыми и ранеными свыше 1.000 солдат и офицеров, противник поспешно отступил. На поле боя осталось несколько подбитых немецких танков.

Отряд литовских партизан разгромил вражеский гарнизон, расположенный в крупном населённом пункте. Убито 60 гитлеровцев. Сожжены гараж с автомашинами и склады с обмундированием. В ночь на 2 июля партизаны отряда «Вильнюс» пустили под откос три немецких поезда. Разбиты 19 вагонов с солдатами и 17 вагонов с вооружением.

Пленный офицер 5 гренадерского полка 12 немецкой танковой дивизии лейтенант фон Ведель рассказал: «Я был офицером для поручений в 5 полку. Мне известно, что 2, 4 и другие танковые дивизии, наступавшие на Курск, в первых же боях потеряли свыше 40 процентов личного состава и более половины танков. Значительная часть офицеров считает, что июльское наступление, начатое Гитлером, было авантюрой, которая может лишь ускорить поражение Германии. Офицеры, прибывшие на днях из Франции, сообщили, что большой контингент немецких войск, предназначенных для отправки в Италию, срочно перебрасывается на Восточный фронт, чтобы восполнить понесённые здесь потери».

Немецко-фашистские мерзавцы разрушили и опустошили город Мценск. Когда наши войска заняли город, в нём не оказалось ни одного советского человека. Только в окрестных деревнях ютилось несколько десятков жителей города, скрывавшихся от гитлеровцев. Это всё, что осталось от 25-тысячного населения Мценска. Владимир Яковлевич Щербаков и Анна Сергеевна Вишнякова рассказывают: «Захватив город, немецкие людоеды устроили кровавую расправу над мирным населением. Они ежедневно хватали сотни людей, арестовывали целые семьи, подвергали пыткам, а потом расстреливали. Немцы заявляли, что они отправили арестованных в тыл, но это была гнусная ложь. Весной 1942 года, когда вскрылась река Зуша, всплыло много трупов. Среди них родственники опознали жителей Мценска, арестованных немцами. В декабре немецкие военные власти приказали всем оставшимся жителям в 24 часа покинуть город. Гитлеровцы не разрешили взять с собой даже самые необходимые вещи. Многие полураздетые люди погибли в пути от холода и голода» (14960).

22 июля в 1943 году началась Мгинская наступательная операция войск Ленинградского (67-я армия, 13-я воздушная армия) и Волховского (8-я армия и 14-я воздушная армия) фронтов, с 29 июля - соединений авиации дальнего действия, продолжавшаяся до 22 августа. Партизаны южных районов Орловской области взорвали на железно-дорожных коммуникациях противника 5845 рельсов, парализовали его железно-дорожные перевозки. Опубликовано сообщение: за время Отечественной войны в системе трудовых резервов подготовлено для промышленности и транспорта около 1 млн 400 тысяч молодых рабочих (14960).

22 июля 1943 г. в районе Золотарево (Брянский фронт) одна из зенитных батарей была атакована с пикирования с высоты 1500 м тремя Ю-87, сбросившими толстостенные фугасные 50-кг бомбы SD с взрывателем, установленным на малое замедление. Во время атаки батарея вела огонь по пикирующим самолётам и сбила два Ю-87. Всего по батарее было сброшено семь бомб SD-50, из них три разорвались на огневой позиции и четыре - на удалении около 100 м. Батарея имела укрытия нормального профиля, отрытые на глубину 1,10—1.20 м. Из упавших на позиции батареи трёх бомб одна взорвалась в 4, вторая - в 5 и третья - в 7 м от 85-мм орудий. В результате взрыва бомб были выведены из строя три пушки, дальномер, ПУАЗО-3 и орудийные расчёты. Материальная часть, за исключением одного орудия, получившего пробоину в стволе, имела легко исправимые повреждения (18737).

22 июля 1943 в 1-й гвардейской Сталинградской иад и 273-ю иад 6-го иак (16 ВА, Центральный фронт), где проходили войсковые испытания Як-9Т летчик самолета № 0109 (третий боевой вылет, 53-й гсиап), возвращаясь с разведки противника, атаковал автоколонну.

При выходе из атаки пуля пробила водора- диатор, и при вынужденной посадке Як-9Т был разбит (12046).

22 июля 1943 4 Як-7 под командой ст.л. Витковского, прикрывая войска БрФ, заметила группу Ю-87, атаковала и сбила два. Их перенацелили на другую группу и сбили три там без потерь (3791).

22 июля 1943 года в районе Берлеваг советские самолеты атаковали конвой из 14 кораблей и судов. Три торпедоносца капитана А.3. Величкина в сопровождении девяти истребителей потопили один средний транспорт. На обратном пути 12 Вf-109 перехватили советскую группу и сбили три самолета (2691).

С 22 июля 1943 Ил-4 1-го ГМТАП начали вылетать для бомбардировки противолодочных сетей, поскольку народный комиссар ВМФ приказал подводным силам флота предпринять новую попытку вырваться из залива. В первый день налетов торпедоносцы сбросили по сетям три высотных торпеды, а в дальнейшем бомбардировщики добавили к этому еще 240 ФАБ-100. Прибывшая в район сетей 7 августа подводная лодка «С-9» несколько раз пыталась найти образовавшиеся проходы, но безуспешно. Она сама выпускала по сетям торпеды, но, даже несмотря на это, никаких результатов достигнуть не удалось. При возвращении субмарина погибла, а ещё раньше, при попытке «поднырнуть» под сети в глубоководном проходе, затонула «С-12» - немцы перекрыли проход донными минами. Фактически 30 самолето-вылетов 1 -го МТАП оказались затрачены на задачу, решения которой не было. В то же время крейсерские полеты, имевшие полную возможность заменить результаты прорыва двух субмарин, оказались чуть ли не на последнем месте. В течение месяца их было всего восемь, причем лишь четыре завершились атаками (9965).

22 июля 1943 Разгонин 1-го ГМТАП доложил об уничтожении «8-тысячетонного транспорта» в Рижском заливе. На следующий день успехов добились экипажи капитанов А.З.Пяткова и ко-мэска З-й эскадрильи Г.Д.Васильева. Первый достиг успеха, атаковав транспорт в 4 - 5 тысяч тонн почти у самой Риги, второй - потопив в Ирбенском проливе судно чуть большего размера (9965).

22 июля 1943 войск Ленинградского и Волховского фронтов начали Мгинскую наступательную операцию (4963 ).

С 22 июля по 22 августа 1943 состоялась Мгинская операция по предотвращению нового наступления на Ленинград. Ничего не достигли, но 18 немецкую армию измотали (2438,398).

22 июля 1943 началась Мгинская наступательная операция (2990).

22 июля 1943 ТКА-61 вышел на атаку порта Анапа в сопровождении ТКА-41 и ТКА-81ю Отряд встретился с МБР-2ВУ и с ТКА-61 сняли экипаж, а управление передали на самолет. Катер удалось вывести на цель, но он взовался в 300-400 м от мола без команды на взрыв с самолета (10507, 20).

За рубежом:

22 июля в 1943 году модель французского бомбардировщика «М.39В» в 5/8 его натуральной величины поднялася в воздух и продемонстрировала аэродинамическую устойчивость. «M.39» «Libellula» - экспериментальный бомбардировщик, разработанный английской фирмой «Miles». Среди множества проектов, появившихся от Майлса во время Второй мировой войны, двумя наиболее странными были самолеты с тандемным расположением крыльев «Майлс» «М.35» и «М.39». Хотя большинство проектов так и остались на бумаге, эти два необычных самолета были построены и летали. Самолет «М.35» был изготовлен и поднят в воздух в течение шести недель, но оказался неустойчивым в полете. Испытания в аэродинамической трубе показали, что эта проблема разрешима, и Джордж Майлс задумал тяжелый бомбардировщик «М.39», который должен был оснащаться тремя турбореактивными двигателями или, для начала, двумя высотными моторами «Rolls-Royce» «Merlin 60» или «Bristol» «Hercules VIII».

Летные испытания проводились первоначально частным образом, но в 1944 году самолет М.39В был передан в Королевский авиационный научно-исследовательский институт в Фарнборо, где после двух аварий испытания были завершены (14960).

22 июля 1943 первый полет Miles M.39B Libellula (20376).

22 июля 1943 года — первый полёт экспериментального самолёта Miles M.39B Libellula. /Великобритания/

В 1941 году компания Miles Aircraft представила проект палубного истребителя с тандемным крылом M.35. Успеха он не имел, но Джордж Майлз не сдавался и предложил проект бомбардировщика M.39 аналогичной схемы. Для отработки концепции построили летающий прототип в масштабе 5/8 — Miles M.39B.

Представлял из себя двухмоторный самолёт с тандемным крылом. Благодаря такой аэродинамической схеме, пилоту обеспечивался хороший обзор вперёд — важное качество для палубной авиации. Максимальная скорость M.39B — 164 км/ч.

Первые испытания нового самолёта проводились специалистами Miles Aircraft. M.39B показал удовлетворительные лётные характеристики и в 1944 году был передан в Королевский авиационный научно-исследовательский институт в Фарнборо. Но во время испытаний в Фарнборо самолёт дважды попадал в аварии, и в итоге от проекта бомбардировщика отказались. Единственный построенный M.39B был разобран (22300).

22 июля 1943 - Модель английского бомбардировщика М.39В в 5/8 его натуральной величины поднялась в воздух и продемонстрировала аэродинамическую устойчивость. M.39 Libellula - экспериментальный бомбардировщик, разработанный английской фирмой Miles. Среди множества проектов, появившихся от Майлса во время Второй мировой войны, двумя наиболее странными были самолеты с тандемным расположением крыльев Майлс М.35 и М.39. Хотя большинство проектов так и остались на бумаге, эти два необычных самолета были построены и летали. Самолет М.35 был изготовлен и поднят в воздух в течение шести недель, но оказался неустойчивым в полете. Испытания в аэродинамической трубе показали, что эта проблема разрешима, и Джордж Майлс задумал тяжелый бомбардировщик М.39, который должен был оснащаться тремя турбореактивными двигателями или, для начала, двумя высотными моторами Rolls-Royce Merlin 60 или Bristol Hercules VIII.

Летные испытания проводились первоначально частным образом, но в 1944 году самолет М.39В был передан в Королевский авиационный научно-исследовательский институт в Фарнборо, где после двух аварий испытания были завершены (22422).

22 июля 1943 46 американских бомбардировщиков атаковали японский конвой в Бугенвильском проливе, потопив авианосец « Нисшин» (20376).

22 июля 1943 бомбардировщик Авро Ланкастер, переоборудованный для использования в качестве транспортного самолета, во время церемонии открытия Trans Service Air, эксплуатируемой Trans-Canada Air Lines правительства Canada, устанавливает рекорд скорости безпосадочного полета из аэропорта Дорваль, Монреаль, Квебек, Канада, в Прествик, Шотландия , продолжительностью 12 часов 26 минут (20376).

22 июля в 1943 году «Avro 691» «Lancastrian» открыл канадскую правительственную трансатлантическую линию, обслуживаемую авиакомпанией «ТСА» ("Trans-Canada Airlines"), перевезя 4 тонны почты. «Avro 691» «Lancastrian» был создан в Канаде в 1942 году, когда на заводе компании "Victory Aircraft" с самолета «Lancaster» «B.Mk III» были удалены турельные установки, фюзеляж стал более обтекаемым, а на его бортах установили иллюминаторы. Компания "Trans Canada Airlines" оценила его летные характеристики и грузоподъемность как вполне удовлетворительные для транспортной машины. Из-за высокого спроса на скоростные транспортные самолеты прототип передали фирме "Avro" для внедрения более серьезных изменений, включивших установку 10 пассажирских кресел и дополнительных топливных баков, что позволило увеличить дальность полета до 6437 км (14960).

22 июля в 1943 году завершилась макетная комиссия по американскому реактивному истребителю-бомбардировщику «ХР-80». Комиссия рекомендовала 18 более-менее крупных доработок, и уже началась сборка первого «ХР-80» (№ 44-83020). Учитывая высокий приоритет работ, изготовление опытного «ХР-80» продвигалось очень быстро. Для экономии времени гермокабину на него решили не ставить. Однако возникли трудности с турбореактивным двигателем, так как англичане не могли поставить вовремя даже нелетный образец. В результате «Локхид» для сборки самолета и первых испытаний была вынуждена использовать его деревянный макет (14960).

22 июля в 1943 году в Италии американские войска оккупируют Палермо, административный центр Сицилии (14960).

22 июля 1943 войска союзников заняли Палермо (4962).

July 22 1943 Americans capture Palermo, Sicily (1050).

22 июля 1943 американцы захватили Палермо в Сицилии (1050).

Авиапромышленность:

23 июля 1943 А.И.Ш. докладывали (справка N 441):

"Докладывали, что самолет Ил-6 из Иркутска отправлен 5 июля вагоны N 156016, 1021007, 1240788, 564382 с воинским транспортом 91/5921. 25 июля 1943 будут в пункте назначения." (1786,266).

23 июля 1943 МиГ-3У (Д-01) перегнали в НИИ ВВС для гос. испытаний, которые проходили с 28 июля по 6 августа 1943. Программа заводских испытаний включала 28 полетов с налетом 13:26ю основные проблемы были связаны с доводкой ВМГ (5046,32).

23 июля 1943 г. был готов самолет Як-9 М-107А, аналогичный тому, что испытывали в ЛИИ, но на основе планера Як-9Т с задним расположением кабины. Достаточно быстро Яковлев внес необходимые улучшения в конструкцию, по аналогии с самолетом Як-1М "Дублер”. Отсек вооружения переделали, установив пушку ШВАК-20 и два синхронных пулемета УБС (4842).

23 июля 1943 ведущий инженер Князев закончил составление отчета, который подписал Микоян. Дальнейшую судьбу машины должен был решить НИИ ВВС, который принял ту же машину МиГ—ЗД1. Начальник института назначил ответственными за проведение испытаний инженера А.С.Розанова и летчика В.И.Хомякова (9984).

23 июля 1943 машину МиГ-3У (Д-01) перегнали в НИИ ВВС КА на государственные испытания, которые прошли с 28 июля по 6 августа 1943 г. Ответственными за их проведение были назначены ведущий инженер капитан А.С. Розанов и лётчик-испытатель подполковник В.И. Хомяков.

За время госиспытаний на самолёте Д-01 выполнили 23 полёта, в том числе 10 высотных, с общим налётом 15 ч 26 мин. При нормальной полётной массе 3260 кг истребитель показал максимальную скорость 526 км/ч у земли и 656 км/ч на высоте 7000 м. Практический потолок составил 1 1900 м. Полёты на потолок выполнялись на номинальном режиме с площадками для охлаждения мотора. Самолёт набирал высоту 5000 м за 6,2 мин, а 8000 м за 10,6 мин. Манёвренность оценивалась на высоте 8000 м: левый вираж составлял 37 с, правый - 35 с; боевой разворот, как левый, так и правый - 22 с, при этом самолёт набирал 400 - 450 м высоты (15976).

23 июля 1943 года Майор Г.А. Мищенко сумел выявить и еще один дефект моторостроителей Ла-5ФН. Он выполнял задание, по тарировке указателя скорости на Ла-5ФН №3921ФН0351 с мотором № 8211104 на мерной базе в 20 км от завода. На третьем заходе на мерную базу с земли увидели появление клубочков белого дыма с левой стороны мотора. При проходе мерной базы дым пропал, но при четвертом проходе вновь появился и усилился. Летчик быстро набрал 800-1000 м высоты и стал планировать на посадку в направлении аэродрома. Белый дым пошел уже сильной струей и, не долетая до аэродрома, самолет упал в торфоразработки, разрушился и частично сгорел. При осмотре остатков самолета и мотора было обнаружено, что сорван цилиндр №12, картер в месте крепления цилиндра №12 и прилегающие цилиндры №№10 и 14 имеют долевой разрыв главным шатуном. Цилиндром №12 была разорвана трубка высокого давления и коллектор проводов высокого напряжения, с цилиндра №8 сорвана головка, шатуны и поршни передней звезды полностью разрушены на мелкие бесформенные куски. Характер повреждений свидетельствовал, что цилиндр №12 был сорван со шпилек его крепления еще в воздухе. Причина - недотяжка гаек при сборке мотора на заводе №19. В результате срочно был усилен контроль за сборкой моторов (10723).

23/24 июля 1943 начальник Главвоенсанупра генерал-лейтенант медслужбы Е. Смирнов писал письмо N 1372695 Шахурину.

Самолет ТС-1 конструктора Щербакова при изготовлении его в санитарном варианте, явится единственным и крайне необходимым санитарным самолетом среднего типа.

По своим конструктивным данным он отвечает всем требованиям воздушной санитарной эвакуации.

Имея хорошую грузоподъемность, скорость и пассажиро-вместимость самолет может эффективно использоваться для подвоза фронтам крови, срочного медимущества и обратными рейсами эвакуации тяжело раненых.

Прошу Ваших указаний заводу 482 о представлении на испытание самолета ТС-1 в НИИ ВВС в санитарном варианте.

Работа по устройству подвесок для использования самолета в санитарном варианте не представляет никаких сложностей и потребует минимальных материальных затрат (1779).

23 июля 1943 года А. Шахурин писал письмо зам. председателя СНК Молотову В.М.

Распоряжением СНК № 9423р от 11 мая 1943 года НКАП было предложено к 1 июля 1943 года проверить и представить в Совнарком заключение о возможности окраски самолетов методом нанесения лакокрасочных материалов в подогретом виде.

Несмотря на окончание всех лабораторных работ, проверка в заводских условиях задержалась из-за перегрузки заводов в этот период малярными работами.

Прошу вашего разрешению перенести срок окончания этой работы на 15 августа 1943 года (8913).

Другие оборонные отрасли:

23 июля 1943 года наркому танковой промышленности В. Малышеву были направлены материалы к заседанию коллегии НКТП:

«Заводы № 183, Кировский и Уралмаш не выполнили в июне и июле месяцах выпуск танков с командирскими башенками, чем сорвали постановление ГКО № 3531 ее от 7 июня с.г, и приказ Наркомата за № 356с от 6 июля.

Директор УЗТМ тов. Музурков, обязанный поставлять Кировскому заводу начиная с 12 июля ежесуточно по 5 башен с приваренной командирской башенкой 43-30- 107сб и россыпью броневых обработанных деталей 34-30-717 и 34-30-718 - этого не выполнил: по 26 июля включительно Кировскому заводу отгружено всего 38 башенок, из которых Кировский завод получил только 20.

Директор Кировского завода тов. Зальцман был обязан закончить подготовку производства для изготовления и монтажа на Кировском заводе всех деталей командирской башенки к 12 июля с.г. — свое обязательство в срок также не выполнил.

Директор завода № 174 тов. Задорожный, обязанный закончить всю подготовку к производству не позднее 12 июля, должен был выпустить по25 июля 30 машин с командирской башенкой - не выполнил своих обязательств и фактически тоже сорвал выполнение приказа.

По отдельным заводам состояние выпуска машин с командирской башенкой следующее:

Завод № 112.

Директор завода тов. Рубинчик обязан выпустить в июле 70 башен с командирской башенкой. Для обеспечения выпуска машин с командирской башенкой завод вынужден был параллельно изменить также основную башню. По состоянию на 26 июля отлито:

а),	основной измененной башни - 120;

б),	находится в разных стадиях обработки — 18 башен;

в),	полностью обработано и подано под монтаж - 4;

г),	отлито командирских баше- нок-80;

д).	находится в разных стадиях обработки командирских башенок - 15;

е).	полностью обработано и передано на монтаж - 5;

ж),	смонтированной на машины - 1.

Машина находится на испытаниях, до конца месяца завод сможет выпустить 20-25 комплектов основных и командирских башенок. Таким образом, завод № 112 приказ № 356с в июле не выполнит.

Основной причиной задержки выпуска машин с командирскими башенками в июле является необходимость изменения основной башни, что повлекло за собой целый ряд изменений в отливке и обработке башен, а, следовательно, и изготовление значительного количества дополнительной оснастки. В июле завод № 112 обязан выпустить 130 машин с командирской башенкой. Это количество завод не сумеет выпустить.

Завод № 183.

Завод № 183 должен был в июне выпустить 60 машин с командирской башенкой и в июле — 350.

На 26 июля всего:

Отлито - 673 башенки;

Подано в цех № 700 - 420 башенок;

Смонтировано цехом № 700 - 163

Подано в цех 130 - 153;

Наличие в монтаже в цехе 130 - 33;

Сдано собранных машин с командирскими башенками в цехе 150 - 120;

Отгружено машин с командирскими башенками - 78.

1. В июле месяце будет смонтировано в отделе 700 башен с командирской башенкой - 275:

2. Всего будет выпущено машин с командирской башенкой - 150;

3. Для повышения выпуска машин с командирской башенкой завод провел следующие мероприятия:

а),	изготовил два автомата для приварки крыши к корпусу башенки;

б),	изготовили два автомата для приварки нижнего погона командирской башенки;

в),	организован и оснащен участок сборки крыши командирской башенки;

г),	изготовлена вся оснастка механической обработки деталей башенки;

4. Перейти на 100% выпуск танков с командирской башенкой с 1 августа по сообщению тов. Максарева завод еще не сможет по следующим причинам:

а), из-за неполучения с Кировского завода 3 станков для обработки нижних погонов командирской башенки. Карусельные станки, которые смогли выделить для этой работы, дают максимум 10 комплектов в день;

б), из-за неукомплектованности квалифицированными эл. сварщиками и слесарями сборщиками. Необходимо отметить, что при запуске в массовое производство командирских башенок ряд запроектированных технологических процессов пришлось в корне менять — варка в каленую башню обечаек из двух половин для приварки погончика командирской башенки с последующей проваркой на карусельном станке и ряд других операций.

Изготовление деталей для установки смотровых приборов МК-4 потребует выделения участка в 25-30 станков - одна броневая зашита потребует 4-5 токарных станков.

Необходима помощь от Наркомата немедленной отгрузки 3 карусельных станков с Кировского завода, а также укомплектовка квалифицированными эл. сварщиками и слесарями.

По Уралмашзаводу.

В июле мес.с.г. Уралмаш должен выпустить 20 машин с командирской башней.

По состоянию на 26 июля завод отлил башенок 197 шт., смонтировал 45 шт., собрал 6 шт., сдал военпреду 3 шт.

Завод рассчитывает в июле выпустить танков с командирскими башенками в количестве 8 шт. остальные машины будут заводом не доданы вследствие того, что сдаточный цех № 102 не успеет оформить сдачу более 80 машин Т-34. из которых будут 8 машин с командирской башенкой.

Затруднение с выпуском машин с командирской башенкой завод испытывал ввиду неотлаженности технологии литья башенок, вследствие чего имело место большое количество брака по башенкам. В настоящее время технология литья башенок отлажена, раковины в башенках ликвидированы, и завод рассчитывает в июле месяце отлить 250 шт. башенок. По заявлению нач. производства завода тов. Васильева, в август с.г. заводом может быть выпущено танков с командирскими башенками 75%.

В связи с введением командирских башенок завод имеет дефицит по карусельным станкам.

За 26 дней июля Уралмашзавод отгрузил Кировскому заводу 38 шт. Всего в июле будет отгружено 60 шт.

По Кировскому заводу.

В июле месяце Кировский завод должен был выпустить 60 машин с командирской башенкой. На 26 июля получено с Уралмашзавода только 20 башенок, по числу которые и будет произведена сдача за июль (согласно сообщения тов. Зальцман).

В настоящее время смонтировано башенок на машины - 12. с 1 августа завод сможет выпускать машины с командирской башенкой столько, сколько будет поставлять башенок Уралмашзавод. Каких-либо внутризаводских причин, препятствующих выпуску машин, не предвидится. Задержку может вызвать получение смотровых приборов МК-4, которые должны быть поданы в ближайшее время.

Завод № 174.

Завод № 174 подготовку производства по командирским башенками закончил только 20 июля.

По состоянию на 26 июля:

Отлито башенок - 66;

Механически обработано - 29;

Термически обработано - 25;

Обработано погонов - 18;

Смонтировано машин с командирской башенкой - 14;

Собрано машин - 3;

Сдано машин - 1.

В оставшиеся дни июля заводу нужно сдать 29 машин с командирскими башенками, условия для выполнения данного задания по механической обработке у завода есть, так как по заявлению руководства завода 27 июля механическая и термическая обработка всех 30 башенок будет закончена, и они будут сданы на укомплектовку в монтаж машин с командирскими башенками. С комплектацией и монтажом есть опасения, что завод № 174 не справится, и все 30 машин с командирскими башенками не сдаст в июле.

Перспектива по производству башенок на заводе № 174 в августе имеется, и установленный план по танкам с командирскими башенками является реальным.

Вопрос об установке смотровых приборов МК-4.

Завод № 183 дважды высылал чертежи установки смотровых приборов для утверждения в ГАБТУ КА и Наркомтанкпромом в первый раз ГАБТУ потребовало, ввиду того, что прибор стоял слишком низко и угол обзора был недостаточным, поднять прибор на 20 мм.

Завод выслал новые чертежи с поднятием прибора на 32 мм (установочный фланец перемешен из-под крыши башенки га крышу).

ГАБТУ на эти чертежи отказалось утвердить, ссылаясь на то, что голова командира упирается при обзоре в крышу башенки и потребовало снизить установку на 10 мм.

Для утверждения чертежей на месте выехал на завод № 183 тов. Афонин.

По полученным зам. нач. отдела главного конструктора тов. Бер сведениям 26 июля чертежи по 2 варианту завода ГАБТУ КА тов. Афониным утверждены и высылаются остальным танковым заводам для производства.

Первые 5 смотровых приборов, высланные с завода № 393 заводу № 183, последний не получил. В настоящее время выслано еще 30 приборов, которые должны прибыть на завод № 183 27 или 28 июля».

Таким образом, танки Т-34 с командирскими башенками начали поступать в войска в августе 1943 года. На выполнение постановления ГКО о введении командирских башенок (от 5 июня 1942 года) потребовалось почти 14 месяцев (12217).

23 июля 1943 вся документация по испытывающимся самоходкам была отправлена на АНИОН, где 25 июля начались государственные испытания. По результатам испытаний отмечалось, что наибольшие удобства на походе и в стрельбе имеет СУ-85-11 с пушкой Д-5С85. Она же продемонстрирована наивысший темп стрельбы (ввиду короткого отката и малой массы откатных частей) и наибольшее удобство в заряжании ввиду низкой линии огня.

У СУ-85-ГУ из-за больших размеров качающейся бронировки орудия отмечен плохой обзор с места механика-водителя. СУ-122-111 снята с испытаний из-за поломки орудия. Более или менее удовлетворительные результаты показала кроме СУ-85-11 также СУ-85-1 с карданной рамкой и качающимся бронированием, разработанными на Урал-машзаводе, но в нем был затруднен доступ к противооткатным приспособлениям. Кроме того, все конструкции ЦАКБ отличались чрезмерным весом и габаритами, а также большими усилиями на маховиках подъемного и поворотного механизмов.

В итоговом отчете говорилось, что все орудия недоработаны, однако, учитывая острую необходимость СУ-85 в армии, комиссия предписала работы по Д-6, С-18 и С-18-1 прекратить, а все силы сосредоточить на спешной доработке СУ-85-2, вооруженной 85-мм пушкой Д-5С85, как обладающей наилучшей скорострельностью, кучностью и эксплуатационными удобствами с целью дальнейшего принятия на вооружение. Начальник ЦАКБ В.Г. Грабин пытался продавить продолжение работ по С-18, декларируя грядущее быстрое увеличение у нее начальной скорости путем удлинения ствола до 60 калибров, но оценка массы получающейся пушки, видимо, испугала Техуправление НКВ, которое не санкционировало продолжение работ в данном направлении.

Серийное производство СУ-85 началось с 1 августа 1943 г. (по словам Л.И. Горлицкого, 1 августа началась фактическая приемка СУ-85, а выпуск машин без вооружения велся на УЗТМ уже в июле). Первые факты боевого применения полка СУ-85 имели место в составе 2-го Украинского фронта в конце августа 1943 г., где они впервые вступили в бои с немцами в ходе борьбы за плацдармы на Днепре (11417).

23 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3791. О выделении дополнительного мазута НКЧМ в целях увеличения производства стали в мартеновских печах в III кв. 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 136, лл. 165-166 (11012).

23 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3793 О мероприятиях по обеспечению выполнения плана черной металлургией в III квартале 1943 г. и по созданию запасов сырья и топлива на предприятиях Hаркомчермета для бесперебойной работы в зиму 1943-44 гг.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 137, лл. 88-136, 137-178 (11012).

23 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3794 О мерах помощи Чебоксарской электростанции. (7125, 179-180).

23 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3795. О мерах по увеличению производства осветительных и осколочных авиабомб.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 137, лл. 181-183 (11012).

23 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3796 Об улучшении работы хлопкоочистительной промышленности и обеспечении сохранности хлопка-сырца, хлопка-волокна и технических семян на хлопкозаводах и заготпунктах Hаркомтекстиля СССР. (7125, 184-187,188-194).

23 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3797 О производстве и поставке перевязочных средств. (7125, 195-196,197-203).

23 июля 1943 Петрозавод сдал флоту сухогрузную баржу (10671).

Армия:

23 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 23 июля наши войска на Орловском направлении, преодолевая сопротивление противника, продолжали наступление, продвинувшись вперёд от 4 до 6 километров.

На Белгородском направлении наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продвинулись вперёд от 6 до 8 километров.

На юге, в Донбассе, в районе южнее Изюма и юго-западнее Ворошиловграда, наши войска продолжали вести бои местного значения и улучшили свои позиции.

Юго-западнее Краснодара наши войска в результате атак местного значения улучшили свои позиции.

В течение 22 июля на Орловском направлении наши войска подбили и уничтожили 92 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 112 самолётов противника.

На Орловском направлении наши войска, преодолевая сопротивление противника, продолжали наступление.

Севернее Орла, в районе города Волхова, занятого вчера нашими войсками, немцы предприняли несколько ожесточённых контратак. Советские части отбили все вражеские контратаки, истребили до полка немецкой пехоты и уничтожили 43 танка. Захвачены трофеи, в числе которых 9 танков и 16 орудий. На другом участке наши части в результате упорных боёв заняли сильно укреплённый опорный пункт противника. В боях за этот пункт уничтожено 1.800 немецких солдат и офицеров, подбито 28 вражеских танков и 8 самоходных орудий.

Восточнее Орла наши войска продолжали продвигаться вперёд. Укрепившись на берегу водного рубежа, немцы пытались остановить наступление советских частей. Наши бойцы стремительным броском переправились через реку и в результате ожесточённых боёв заняли несколько населённых пунктов. В течение дня на этом участке уничтожено более 2.000 гитлеровцев.

Южнее Орла, только на одном участке, уничтожено два батальона гитлеровцев, подбито и сожжено 14 немецких танков. Нашими частями захвачено несколько складов с продовольствием, боеприпасами и военным имуществом.

На Белгородском направлении наши войска, отбивая контратаки противника, продолжали продвигаться вперёд. Части Н-ского соединения овладели рядом населённых пунктов, уничтожив до тысячи солдат противника, 10 немецких танков, 5 бронетранспортёров и 8 самоходных орудий. Части другого нашего соединения продвинулись вперёд на 8 километров. Гвардии старший лейтенант Сёмин с 25 автоматчиками внезапным налётом захватил один населённый пункт и удержал его до подхода основных сил. Артиллерийский взвод гвардии лейтенанта Кушлянского, отражая контратаку противника, подбил 8 немецких танков.

Южнее Изюма продолжались бои местного значения. Противник пытался вернуть потерянные накануне позиции, но успеха не добился. Полк немецкой пехоты и 80 танков контратаковали Н-скую часть. Встреченные артиллерийским огнём, гитлеровцы отступили, оставив на поле боя 18 изуродованных танков и до 600 трупов своих солдат и офицеров. Бойцы Н-ской части, продвигаясь вперёд, встретили сильное огневое сопротивление противника. Старший сержант Мамунц и красноармеец Даушвили скрытно подползли к вражескому дзоту, из которого немцы вели ураганный огонь. Наши бойцы забросали дзот гранатами и уничтожили находившихся в нём гитлеровцев. Красноармейцы подразделения, где командиром капитан Собакарь, залповым огнём сбили 2 немецких пикирующих бомбардировщика. На одном участке на сторону Красной Армии перешло несколько групп немецких солдат.

Юго-западнее Ворошиловграда наши войска продолжали вести активные боевые действия и заняли несколько выгодных позиций. Части Н-ского соединения за четыре дня боёв истребили несколько тысяч немецких солдат и офицеров и уничтожили много техники противника. Немцы предпринимали неоднократные контратаки. Батальон под командованием гвардии капитана Калинина отбил несколько ожесточённых контратак гитлеровцев и нанёс противнику большой урон в живой силе. Бронебойщики роты старшего лейтенанта Ежкова за день подбили 5 вражеских танков.

На одном участке Калининского фронта наш разведывательный отряд совершил налёт на опорный пункт противника. Преодолев проволочные заграждения, красноармейцы-разведчики ворвались во вражеские траншеи и в рукопашном бою истребили 40 немцев. Захвачены трофеи и пленные.

Лётчики Балтийского флота атаковали транспорты противника. Наблюдением отмечено прямое попадание торпеды в немецкий транспорт водоизмещением в 8.000 тонн. Транспорт переломился и затонул.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Житомирской области, подорвал немецкий эшелон с танками. Разбиты паровоз и 22 платформы. Все танки приведены в негодность. Через несколько дней партизаны этого отряда на другом участке железной дороги пустили под откос ещё два воинских поезда противника.» (14961).

23 июля в 1943 году войска Брянcкого фронта нанесли поражение группировке противника в районе Мценска, вышли к рекам Ока и Оптуха. Войска Воронежского и Степного фронтов нанесли контрудар и отбросили противника к Белгороду в исходное положение, с которого он начал свое наступление 5 июля. Закончилась оборонительная операция советских войск в Курской битве: противник был измотан и обескровлен, созданы условия для перехода советских войск в контрнаступление (14961).

К 23 июля 1943 войска ВФ восстановили положение, которое они занимали до 5 июля. Закончился оборонительный период КБ. Выполнили 28 тыс. вылетов и 1000 воздушных боев. Сбили 1400 самолетов - 517 на орловско-курском и 899 на белгород-курском (340,147). Действовало 3 ВА и АДД. В среднем выполняли 2300 вылетов в день, т.е. втрое больше по сравнению с битвой под Москвой. На поддержку войск на поле боя - 50% вылетов, господство в воздухе - 43.5%. На фронт протяженностью 100 км с обоих сторон действовало около 5 тыс. самолетов (340,148).

К 23 июля 1943 на белгородско-харьковском направлении наши войска вышли на позиции, которые занимали до начала немецкого наступления. 3 августа началось контрнаступление Воронежского и Степного фронтов. К этому времени танковые соединения были пополнены боевой техникой. Так, 1-я танковая армия имела в своем составе 549 танков (из них 412 Т-34) (3862).

В целом же в Курской битве и последовавших за ней в 1943 году операциях на Украине танки Т-34, вооруженные 76-мм пушкой, использовались в наиболее массовых количествах. Следует, однако, отметить, что основным их противником были вовсе не танки, по причине малочисленности последних, а немецкая противотанковая артиллерия. Именно на огонь противотанковых и танковых пушек приходилось в 1943- 1945 годах около 90% потерь наших танков. К сожалению, многие современные "любители" танков это начисто игнорируют и продолжают тупо сравнивать Т-34 с Пантерами и Тиграми (3862).

23 июля 1943 немецкие ТК выпустили 4 торпеды по нашей противокатерной батарее № 627 на берегу. Потом эта тактика использовалась и нами в новороссийской операции (6002).

За рубежом:

23 июля 1943 Фирма Consolidated Vultee получает « письмо о намерениях » от USAAF с просьбой построить первые 100 серийных бомбардировщиков Convair B-36 (20376).

23 июля 1943 в Германии RLM приказал фирме Heinkel создад дизайн крыла для своей концепции планера бомбардировщика 8–277, участвующей с февраля 1943 года в конкурсе дизайна самолетов Amerikabomber, чтобы принять четыре Junkers Jumo 222 или шесть двигателей BMW 801 (20376).

23 июля 1943 г. были подготовлена СВЕДЕНИЯ ГЛАВРАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА БТ и МВ КА О ПРОИЗВОДСТВЕ ТАНКОВ И ГРУЗОВЫХ АВТОМАШИН В ГЕРМАНИИ В 1939- 1942гг. № 237548

Производство танков в «Великой Германии» а' 1939-1942 гг.

| Год и квартал | 1939г. |  |  |  | 1940 г. |  |  |  | 1941 г. |  |  |  | 1942 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Выпуск продукции | 746 | 905 | 1143 | 1493 | 1955 | 2463 | 3601 | 4570 | 4635 | 4480 | 4367 | 4420 | 4291 | 3965 | 3675 | 4275 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16206 в год или 1350 в месяц |  |  |  |

а' Территория прежней Германии, Австрия, Чехословакия. Включен также выпуск продукции Польшей.

Производство танков за IV квартал 1942 г.

| Общее количество | Германия, Австрия, Чехословакия, Польша | Италия | Франция |
| --- | --- | --- | --- |
| 4275 | 3675 | 150 | 450 |

Производство грузовых машин в «Великой Германии» а*, Франции и Италии

в 1940-1942 гг.

| Год и квартал |  | Всего выпущено | «Великая Германия», включая Польшу | Италия | Франция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1940 г. | I | 39200 | 15000 | 3200 | 21000 |
|  | II | 24100 | 13500 | 3600 | 7000 |
|  | III | 18600 | 13500 | 3600 | 1500 |
|  | IV | 22600 | 13500 | 3600 | 5500 |
| 1941 г. | I | 25100 | 13500 | 3600 | 8000 |
|  | II | 27100 | 13500 | 3600 | 10000 |
|  | III | 28100 | 13500 | 3600 | 11000 |
|  | IV | 29100 | 13500 | 3600 | 12000 |
| 1942 г. | I | 25600 | 12500 | 3600 | 9500 |
|  | II | 20000 | 11000 | 3600 | 6000 |
|  | III | 26100 | 11500 | 3600 | 11000 |
|  | IV | 21900 | 12000 | 1900 | 8000 |

Территория прежней Германии, Австрия, Чехословакия.

Зам. начальника 7 отдела 2 управления Главразведуправления КА полковник Смирнов

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11353. Д. 425. Л. 59-62. Подлинник (11403).

23 июля в 1943 году взлетел первый построенный в Сиднее (Австралия) «Москито», ночной истребитель с высотными моторами «Мерлин 69», пилотируемый летчиком-испытателем Г.Ли. В Австралии строились: «Mosquito PR.Mk 40» - австралийский авиаразведчик, переделанный из варианта «FB.Mk 40»; «Mosquito FВ.Mk 41» - австралийский истребитель-бомбардировщик, сходный с самолетом «FB.Mk 40», но с двухступенчатыми нагнетателями; «Mosquito PR.Mk 41» - австралийский разведывательный самолет; развитие модели «PR.Mk 40», но с двухступенчатыми нагнетателями.; «Mosquito FВ.Mk 42» - единственная австралийская модификация самолета «FB.Mk 40» с двигателями «Мерлин 69»; «Mosquito Т.Mk 43» - построенный в Австралии тренировочный вариант «T.Mk III» (14961).

23 июля 1943 войска союзников взяли Палермо (4962).

July 23, 1943: American forces continue to occupy the Island of Sicily in the Mediterranian Sea. In the East, Soviets forces advance in the region of Orel and finish mopping up German troops from the southern sector of the Kursk salient (3819).

23 июля силы США продолжили оккупацию Сицилии. КА продвинулась в район Орла и завершила вытеснение немцев с юга Курской дуги (3819).

23 июля в 1943 году британские эсминцы «Laforey» («G99») и «Eclipse» («H08») топят итальянскую подводную лодку «Ascianghi». Из 50-членов экипажа погибают 23. Британские корабли спасают 27 (14961).

Авиапромышленность:

К 24 июля 1943 Ил-2 АМ-42 «следопыт» привели в летное состояние и передали на ЛИС завода. Однако уже действовал запрет главного конструктора мотора АМ-42 А. А. Микулина на полеты с винтом диаметром 4,0 м («из-за имевших место поломок демпферных пружин муфты сцепления нагнетателя с валом мотора») (17490).

24 июля 1943 С.В. Ильюшин и А.Т. Третьяков направили А.И. Шахурину письмо № 3055: «Согласно Вашего приказа № 305 от 21 мая 1943 заводу 1 было дано задание выпустить: а) 50 самолетов Ил-2 в одноместном варианте б) 2 самолета Ил-2 с АМ38Ф в) 2 самолета Ил-2 с мотором АМ-42 с улучшенной аэродинамикой. Принимая во внимание, что 2 самолета Ил-2 с улучшенной аэродинамикой с АМ-38Ф по свои летным данным являются очень близким с выпускаемым заводом 50 самолетам просим Вас с производства завода их снять, а также просим разрешения самолет Ил-2 с АМ-42 выпустить в одном экземпляре» (21005).

24 июля 1943 ГК С.В.И. и директор завода 1 Третьяков писали А.И.Ш. письмо N 3055:

"Согласно Вашего приказа N 305 от 21 мая 1943 завод 1 было дано задание выпустить:

а) 50 самолетов Ил-2 в одноместном варианте

б) 2 самолета Ил-2 с АМ-38Ф

в) 2 самолета Ил-2 с мотором АМ-42 с улучшенной аэродинамикой

Принимая во внимание, что 2 самолета Ил-2 с улучшенной аэродинамикой с АМ-38Ф по свои ЛД является очень близким с выпускаемым заводом 50 самолетам просим Вас с производства завода их снять, а также просим разрешения самолет Ил-2 с АМ-42 выпустить в одном экз. (1768,204).

24 июля 1943 вышел приказ НКАП N 444с, в соответствии с которым ввиду неудовлетворительной работы ВМГ с ТК самолет Ил-4 2М-88Б с ТК-М без герметических кабин был передан 10 августа 1943 в ЛИИ без отработки ВМГ и ТК при участии ЦИАМа (1825,208).

24 июля 1943 была получена телефонограмма N 3805 вс/ко Директора завода 39 Абрамова А.И.Ш.:

"Самолет Ил-6 производил рулежку по аэродрому. Моторы работали удовлетворительно" (1767,199).

24 июля 1943 г.Выводы начальника лаборатории № 3 А.А. Дубровина и начальника отдела № 3 ЦАГИ Ф.М. Кондакова по статистическим испытаниям серийного самолета Як-7Б № 39-153-20 на случай «А»

Статическим испытаниям подвергался самолет ЯК-7 серии № 39, изготовленный на заводе № 153 в феврале 1943г.

При испытаниях нагрузки на крыло прикладывались по данным заводского расчета при весе самолета 3000 кг по нормам 1941г. (па=13). Разрушение произошло при 80% расчетной нагрузки и началось с отрыва обшивки носка центроплана от корневой нервюры вследствие значительного непроклея.

При большом числе испытаний крыла, проведенных на заводах №№ 153 и 115, обычно разрушение начиналось у нервюры № 7, и ни одного случая разрушения у нервюры № 1 не наблюдалось. Таким образом, характер разрушения в процессе данного испытания является результатом случайного технологического дефекта нетипичного для всей серии.

При наличии усиливающей дюралевой накладки в процессе заводских испытаний разрушение обычно происходило при 90-100% расчетной нагрузки.

При оценке фактической прочности крыла самолета ЯК-7Б № 39-153-20 следует учесть, что нагрузка на носок была вся приложена к верхней обшивке. В действительности же 19% воздушной нагрузки приходится на нижнюю поверхность.

Учитывая это обстоятельство, по нормам прочности 1943 года (па=12,8) можно считать, что прочность крыла соответствует ориентировочно 85% расчетной нагрузки (па=11).

Начальник лаборатории № 3 ЦАГИ А.А. Дубровин

Начальник отдела № 3 Ф.М. Кондаков

Филиал РГАНТД. Ф. Р-217. Оп. 3-1. Д. 226. Л. 5. Копия (15633).

24 июля 1943 г. ЦАГИ провел статистические испытания серийного самолета Як-7Б (№ 3915320) на случай «А». Разрушение произошло при 80% расчетной нагрузки и началось с отрыва обшивки носка центроплана от корневой нервюры вследствие значительного непроклея. При большом числе испытаний крыла, проведенных на заводах №№ 153 и 115, обычно разрушение начиналось у нервюры № 7 и ни одного случая разрушения у нервюры № 1 не наблюдалось. Таким образом, был сделан вывод, что «характер разрушения в процессе данного испытания является результатом случайного технологического дефекта, нетипичного для всей серии» (19727).

С 24 июля по 1 сентября 1943 г. на завод № 21 отправили 272 мотора модификации «ФН». Выпуск Ла-5ФН снова стал набирать обороты.

Пока происходили все эти «тыловые» коллизии, первые серийные Ла-5ФН поступили в строевые части. По иронии судьбы войсковые испытания Ла-5 с М-82ФН поручили провести 32-му гвардейскому иап (бывшему 434-му иап), ранее отказавшемуся от первых серийных Ла-5. Полком теперь командовал Герой Советского Союза подполковник В.И. Давидков, сменивший полковника В.И. Сталина после того, как последний в апреле 1943 г. получил «боевое» ранение своим же РС-82 во время неудачной рыбалки (15813).

С 24 июля по 1 сентября 1943 года заводом № 19 на завод № 21 было отправлено 272 мотора ФН. Выпуск Ла-5ФН снова стал набирать обороты (10723).

Другие оборонные отрасли:

24 июля 1943 в сборке на заводе № 38 находилось пять СУ-15М, к 1 августа была собрана вся партия из 25 машин. Об изготовлении некоего второго опытного образца СУ-15, о котором говорится в ряде публикаций, не шло и речи. Приказом Народного комиссариата танковой промышленности (НКТП) №360 от 9 июля 1943 года на 3-й квартал 1943 года был запланирован выпуск 225 СУ-15М (17728).

24 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3798 О мероприятиях по обеспечению выпуска котельно-вспомогательного оборудования на заводах Наркомтяжмаша. (7125, 204-205,206-208).

24 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3799. О перевозке части металлообрабатывающего оборудования, инструмента и материалов из Ленинграда для организации ремонтно-механических баз на Уральском и Богословском алюминиевых заводах.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 137, лл. 209 (11012).

24 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3800 [О переводе ВНИИторфопрома из Свердловской в Калининскую обл.] (7125, 210).

24 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3801 О мероприятиях по обеспечению организации междугородних телефонных связей НКЭС. (7125, 211-213,214-217).

24 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3802. Об изменении заданий по вводу в эксплуатацию нефтеперерабатывающего оборудования на Востоке страны, установленных постановлением ГКО № 2402 от 11 октября 1942 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 137, лл. 218-219 (11012).

24 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3803 [О передаче строительству Кременковского завода технического мела 2 локомобилей.] (7125, 220).

24 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3804 [О мерах по обеспечению выполнения радиозаводом № 1 HКМП Азербайджанской ССР программы III кв. 1943 г. по производству войсковых радиостанций.] (7125, 221-222,223-225).

24 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3805. О разрешении НКСП сдать в июле НКВМФ 75 комплектов тумбовых установок ДШК-1, при квартальном задании 250 комплектов.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 137, лл. 226 (11012).

24 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3806 О накоплении запасов нефтепродуктов на железных дорогах к зиме 1943-44 гг. (7125, 227-228,229-230).

24 июля 1943 года была подготовлена справка:

Завод № 9 – Свердловск (9274).

Завод № 526 – п/я № 21 (9274).

24 июля 1943 Балтийцы заложили еще два ТЩ типа МТ-1. Состоялся спуск со стапеля на воду дизельного тральщика пр. 53-У (10671).

Армия:

24 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 24 июля наши войска на Орловском направлении продолжали наступление и, преодолевая сопротивление противника, продвинулись вперёд от 5 до 8 километров, заняли ряд населённых пунктов, в том числе районный центр и железнодорожную станцию Змиёвка.

На Белгородском направлении наши войска за пять дней наступления полностью восстановили положение, занимавшееся ими до наступления немецко-фашистскихвойск, т. е. до 5 июля сего года.

На юге, в Донбассе, в районе южнее Изюма и юго-западнее Ворошиловграда, наши войска продолжали вести бои местного значения.

Юго-западнее Краснодара наши войска вели атаки местного значения по улучшению своих позиций.

В течение 23 июля на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 43 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии, сбито 94 самолёта противника.

На Орловском направлении наши войска, преодолевая сопротивление и отражая контратаки противника, продолжали наступление.

Севернее Орла противник, стремясь задержать наступление наших войск, неоднократно переходил в контратаки. Наши части отбили все контратаки гитлеровцев и, продвинувшись вперёд, заняли ряд опорных пунктов противника. Части Н-ского соединения, овладев одним населённым пунктом, захватили 9 танков, 6 радиостанций и много стрелкового оружия. Взятые в плен немецкие солдаты сообщили, что их подразделения были срочно переброшены к месту боя на транспортных самолётах. На другом участке наши бойцы, преследуя отступающих немцев, подбили и уничтожили 6 тяжёлых танков и уничтожили более 400 вражеских солдат и офицеров.

Восточнее Орла наши войска продолжали вести наступательные бои и заняли несколько населённых пунктов. Немцы силами авиации пытаются приостановить продвижение советских войск. Крупные соединения нашей авиации наносят контрудары противнику. В течение дня произошло много воздушных боёв. Только лётчиками Н-ской части сбито 36 немецких самолётов. Наши войска за день боёв уничтожили до 2.000 немецких солдат и офицеров, захватили 27 орудий, из них 3 самоходных, много пулемётов, автоматов и склад боеприпасов.

Южнее Орла части Н-ского соединения продвинулись вперёд и заняли 18 населённых пунктов. В боях за эти населённые пункты уничтожено до 1.000 немецких солдат и офицеров. Подразделение автоматчиков под командованием лейтенанта Педоренко проникло в тыл противника. Наши бойцы ворвались в штаб немецкого пехотного полка и истребили до 60 гитлеровцев, в числе которых было много офицеров.

На Белгородском направлении наши части, действуя штурмовыми группами, выбили немцев из сильно укреплённых позиций. Н-ская гвардейская часть овладела населённым пунктом и уничтожила 200 гитлеровцев и 12 танков противника. Штурмовая группа младшего лейтенанта Иванова ночью подобралась к немецким позициям. На рассвете красноармейцы внезапно ворвались во вражеские траншеи иобратили противника в бегство.

Южнее Изюма наши части вели бои местного значения. Советские артиллеристы разрушили 20 немецких дзотов и подавили огонь 15 артиллерийских и миномётных батарей противника. На одном участке перешедшая в контратаку немецкая пехота была сметена огнем нашей артиллерии. Два батальона гитлеровцев почти целиком уничтожены. На другом участке советские подразделения отразили четыре контратаки противника и улучшили свои позиции. В результате боя уничтожено до 400 гитлеровцев. На сторону Красной Армии перешли 37 немецких солдат 457 гренадерского полка 257 немецкой пехотной дивизии.

На одном из участков Калининского фронта наше гвардейское подразделение ворвалось в траншеи противника, уничтожило оказавших сопротивление немцев и закрепилось на достигнутом рубеже. Захвачено 12 пулемётов. На другом участке наши разведчики успешно провели ночной поиск. Советские бойцы уничтожили группу гитлеровцев и, захватив пленных, благополучно вернулись в свою часть.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Гомельской области, пустил под откос два немецких эшелона с танками и орудиями. Более суток гитлеровцы очищали путь от обломков разбитых вагонов, повреждённых танков и орудий. На другой линии железной дороги партизаны отряда «Большевик» подорвали немецкий воинский поезд.

Перешедший в районе Орла на сторону Красной Армии фельдфебель одного изполков 102 немецкой пехотной дивизии Людвиг Н. рассказал: «В первые дни наступления немецких войск офицеры уверяли солдат, что окружение русских войск в районе Курска близится к концу. Однако вскоре мы убедились, что наступление на Курск провалилось. Затем началось русское наступление. Частям 102 дивизии былоприказано любой ценой удержать занимаемые рубежи. Однако наш полк не мог устоять против натиска русских и с тяжёлыми потерями отступил. Вечером 19 июля я слышал, как командир полка сказал офицерам: «Все наши расчёты не оправдались. Надо солдатам в соответствующей форме внушить, что теперешнее отступление на нашем участке вызвано необходимостью выровнять фронт». Видя безнадежность положения, я решил спасти себе жизнь и сдался в плен русским».

Советские граждане, бежавшие из оккупированного немцами города Смоленска, рассказали: «Два года жители Смоленска изнывают под ярмом немецких захватчиков. За это время гитлеровцы замучили и расстреляли тысячи ни в чём не повинных советских граждан. Тюрьмы и застенки гестапо переполнены арестованными. С каждым месяцем гитлеровские палачи всё больше свирепствуют. В июне немецкие военные власти объявили мобилизацию всех жителей от 14 до 65 лет, не занятых на принудительных работах. Мобилизованных отправляют на каторгу в Германию. Фашистские людоеды разлучают детей с родителями и малолетних ребят превращают в сирот. Жители Смоленска всеми способами уклоняются от мобилизации. Чтобы предотвратить бегство населения, немецкие военные власти под угрозой расстрела запретили выезд и выход за черту города» (14962).

24 июля в 1943 году Президиум ВС СССР принял Указ "О порядке присвоения воинских званий военнослужащим Красной Армии". Военнослужащие делились на рядовой, сержантский, офицерский состав и генералов; устанавливался новый порядок присвоения воинских званий, начиная с ефрейтора до подполковника включительно. Указ распространялся на все рода войск и службы Красной Армии (14962).

24 июля 1943 г.

ПРИКАЗ О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ДЕЗОРИЕНТИРОВАНИЮ САМОЛЕТОВ И ПОДЛОДОК ПРОТИВНИКА, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ПРИВОДНЫМИ РАДИОСТАНЦИЯМИ

№ 00202	24 июля 1943 г.

1. В целях дезориентирования самолетов и подлодок противника и затруднения их действий против наших и союзных конвоев при радионаведении на цель бомбардировочной авиации противника самолетами-разведчиками, приказываю организовать на СФ проведение работ по дефазированию радиосигналов самолетных радиостанций противника согласно предложения ст. инженера НИГШИ ВМФ тов. Смирновского.

2. Для обеспечения организационно-тактических мероприятий по дезориентированию назначаю комиссию в составе:

Председатель: Командующий ВВС СФ генерал-майор авиации тов. Андреев.

От главного управления ВВС ВМФ ст. инженер по радионавигации — инженер-майор тов. Шлейфер.

От НИГШИ ВМФ — ст. инженер НИГШИ тов. Смирновский.

От РУ ВМФ — нач. БРО СФ капитан 3 ранга тов. Куприяненко.

От штаба СФ — по назначению командующего СФ.

3. Комиссии на месте составить и не позднее 20 августа 1943 г. представить на мое утверждение конкретный план по «дефазированию», согласованный с командующим СФ и содержащий перечень мероприятий, необходимых для его организационно-тактического осуществления.

4. Разработку и изготовление специальной аппаратуры, необходимой для дефазирования, а также техническое руководство работами возложить на НИГШИ ВМФ.

5. Начальнику УПК выделить в распоряжение начальника НИГШИ для выполнения работ по изготовлению отдельных узлов аппаратуры 5 чел. квалифицированных механиков-монтажников, имеющих опыт работы с радиоаппаратурой.

Для обеспечения работ комиссии на СФ необходимых специалистов выделить непосредственно из личного состава ВВС СФ.

КУЗНЕЦОВ

ЦВМА, ф. 79, д. 39827, л. 8. Подлинник (20595).

24 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3807 О резерве начальствующего состава. (7125, 231).

24 июля 1943 впервые после 1917 было узаконено звание офицер (2990).

За рубежом:

24 июля в 1943 году впервые взлетел второй прототип «DG 202/G» с двигателями «W.2B/23», английского истребителя перехватчика «Gloster» «Meteo»r «F.I». В последующие два месяца оба прототипа испытывались вместе с «DG 204/G», оснащенным моторами «F.2». Однако оснастка и инструмент с самого начала готовились для серийного производства варианта с "Уэллендами". Первой серийной модификацией стал "Метеор" «F.I», он же «G.41A». Опытный образец ее, самолет «ЕЕ 210/G», взлетел в январе 1944 года (14962).

24 июля в 1943 году во время посадки на южном мысе Шпицбергена была погнута правая стойка основного шасси «Ar-232А-010». Самолет прокатился на своем многоколесном шасси и после остановки накренился на правую сторону, коснувшись законцовкой крыла снега. Экипаж смог сам без посторонней помощи выровнять самолет, использовав большой ход гидроамортизаторов шасси, как домкрат. Экипаж Рудольфа Шютца летал на архипелаг Шпицберген для доставки автоматической метеоаппаратуры (14962).

24–25 июля (ночь) 1943 791 британский бомбардировщик атакует Гамбург, Германия, начинается операция «Гоморра» или « Битва за Гамбург», систематические усилия начальника бомбардировочного командования маршала авиации Артура Харриса по разрушению города. Впервые Royal Air Force использует пкзаные ленты под кодовым названием " Window ", чтобы помешать немецким радарам. Погибло около 1500 человек, что больше, чем во всех 137 предыдущих воздушных атаках на город вместе взятых. Двенадцать британских бомбардировщиков потеряны (20376).

24 июля 1943 - Королевские ВВС (RAF) впервые использовали "Window" - металлическую фольгу чтобы ослепить немецкий радар (22420).

24 июля в 1943 году (24–25 июля) на заседании Большого Фашистского Совета, не собиравшегося с 1939 года, Муссолини сделал доклад о положении на фронтах и в стране. Большинством голосов (19 против 7) Муссолини был отстранен от власти, а главное командование вооруженными силами передавалось королю Италии. Падение фашистского режима в Италии. Арест Муссолини. Формирование правительства во главе с маршалом П.Бадольо (14962).

24 июля 1943 папа римский Пий XII призвал союзников не бомбить Рим (4962).

24 июля 1943 союзники пригласили короля Италии (2262).

24/25 июля 1943 Б.Муссолини был смещен и фашистское правительство пало. Начались переговоры с союзниками. Б.Муссолини был арестован и отправлен в заключение в высокогорный отель (270;1050;2246,4).

July 24, 1943: In Germany the RAF starts a series of devastating bombing raids (6 over 10 days) against the city of Hamburg. These raids kill over 40,000 people and ruin a quarter of the city's dwellings. The dropping of tons of anti-radar foil, code-named Window, effectively paralyz the German early-warning system and blind the flak defenses. Bombing attacked are also launched against industrial targets in Norway. In the Mediterranian, American forces continue to secure Siciliy (3819).

24 июля 1943 началась 10 дневнаяоперацияГоморра, совместныебомбежкиГамбургаанглийскимииамериканскимисамолетамии 740 машинсбросили 3000 тбомб (2605).

24 июля 1943 союзники сбросили 2300 тонн взрывчатки на Гамбург (4962). 790 британских бомбардирощиков высыпали на Гамбург около 2300 тон зажигательных бомб. В этом рейде англичане потеряли только 12 самолётов , благодаря специальной ант-радарной установке "Window" (Окно). Данный прибор выбрасывал в воздух полоски алюминевой фольги , которые создавали помехи радарам и мешали обнаружению самолётов (4963 ).

24 июля в 1943 году 790 британских бомбардировщиков высыпали на Гамбург около 2300 тон зажигательных бомб. В этом рейде англичане потеряли только 12 самолётов, благодаря специальной анти-радарной установке "Window" (Окно). Данный прибор выбрасывал в воздух полоски алюминевой фольги, которые создавали помехи радарам и мешали обнаружению самолётов (14962).

24 July 1943 (24-July-3-August) Major Allied bombing attacks on Hamburg - destroys 70% of city (270).

С 24 июля по 3 августа 1943 состоялись основные налеты союзников на Гамбург и 70% города было уничтожено (270;1797). Приняло участие до 740 бомбардировщиков и впервые массово использовали фольгу в качестве помех для немецких радаров (2246,4).

July 24 1943 United States Eighth Air Force makes its first raid on Norway (1037).

24 июля 1943 ВВС США совершили первый налет на Норвегию (1037).

24 июля в 1943 году американская подводная лодка "Тиноса", которой командовал капитан Дэспит, встретила в районе Каролинских островов японский танкер "Тонан-мару" (водоизмещение 19000 тонн). В 9.30 "Тиноса" выпустила по танкеру четыре торпеды, две из которых попали в цель, но не взорвались. Тогда Дэспит приказал развернуть лодку и произвести залп из носовых аппаратов. Еще две торпеды попали в цель, и одна из них взорвалась. Раздался оглушительный взрыв, и "Тонан-мару", осев на корму, остановился. "Тиноса" не могла всплыть, так как танкер имел на борту артиллерийские орудия, но под водой могла занять идеальную позицию для атаки замершего на месте, беспомощного судна-гиганта. К началу атаки на борту "Тиносы" имелись 16 торпед. В течение пяти часов подлодка выпустила по "Тонан-мару" все торпеды, кроме одной. Все 15 торпед, кроме первых двух, попали в цель, но взорвалась из них только одна - та, что заставила танкер остановиться. Проклиная все на свете, Дэспит ушел с места боя, сохранив последнюю торпеду для специалистов на базе в Перл-Харборе. Этот случай помог понять серьезные недоработки в конструкции взрывателей американских торпед и исправить их, значительно повысив эффективность действий подводных лодок на всем Тихом океане (14962).

Другие оборонные отрасли:

С 25 июля по 6 августа 1943 года на Гороховецком полигоне (АНИОП) проходили государственные испытания СУ-85 в трех вариантах, в ходе которых выяснилось, что: "Наибольшие удобства в работе команды при стрельбе дает самоход с пушкой Д-5С-85 вследствие короткой длины отката орудия, удобной высоты линии заряжания, наибольшего рабочего объема для заряжающего. У этого самохода получилось наибольшее время при стрельбе на прочность, наибольший средний темп огня, в 4 раза выше, чем у самохода с орудием С-18.

Доступ к противооткатным устройствам в орудиях системы ЦАКБ невозможен без снятия передней бронировки весом 300 кг, что крайне неудобно и на что требуется затратить 3-4 часа времени.

Орудие Д-5С-85 самоуравновешено в цапфах. Для уравновешивания орудий системы ЦАКБ применены большие грузы весом около 210 кг, что ограничивает свободное пространство, нерационально по конструкции и некультурно на вид. Маховики механизмов наведения у орудий системы ЦАКБ расположены неудобно.

Вес самохода с пушкой С-18 на 850 кг больше, чем самохода с пушкой Д-5С-85".

После испытания машин пробегом на 500 км государственная комиссия сделала заключение, что по ходовым качествам, надежности в работе механизмов, маневренности и проходимости САУ не отличаются от танка Т-34.

По результатам испытаний комиссия рекомендовала для принятия на вооружение Красной Армии самоходную установку СУ-85-И с пушкой Д-5С, что и было оформлено постановлением ГКО № 3892 от 7 августа 1943 года. Этим же постановлением предусматривалось прекращение серийного производства на "Уралмашзаводе" самоходов СУ-122 и танков Т-34. "Уралмаш" стал производить только самоходно-артиллерийские установки (9637).

25 июля 1943 на АНИОН начались государственные испытания. По результатам испытаний отмечалось, что наибольшие удобства на походе и в стрельбе имеет СУ-85-11 с пушкой Д-5С85. Она же продемонстрирована наивысший темп стрельбы (ввиду короткого отката и малой массы откатных частей) и наибольшее удобство в заряжании ввиду низкой линии огня.

У СУ-85-ГУ из-за больших размеров качающейся бронировки орудия отмечен плохой обзор с места механика-водителя. СУ-122-111 снята с испытаний из-за поломки орудия. Более или менее удовлетворительные результаты показала кроме СУ-85-11 также СУ-85-1 с карданной рамкой и качающимся бронированием, разработанными на Урал-машзаводе, но в нем был затруднен доступ к противооткатным приспособлениям. Кроме того, все конструкции ЦАКБ отличались чрезмерным весом и габаритами, а также большими усилиями на маховиках подъемного и поворотного механизмов.

В итоговом отчете говорилось, что все орудия недоработаны, однако, учитывая острую необходимость СУ-85 в армии, комиссия предписала работы по Д-6, С-18 и С-18-1 прекратить, а все силы сосредоточить на спешной доработке СУ-85-2, вооруженной 85-мм пушкой Д-5С85, как обладающей наилучшей скорострельностью, кучностью и эксплуатационными удобствами с целью дальнейшего принятия на вооружение. Начальник ЦАКБ В.Г. Грабин пытался продавить продолжение работ по С-18, декларируя грядущее быстрое увеличение у нее начальной скорости путем удлинения ствола до 60 калибров, но оценка массы получающейся пушки, видимо, испугала Техуправление НКВ, которое не санкционировало продолжение работ в данном направлении.

Серийное производство СУ-85 началось с 1 августа 1943 г. (по словам Л.И. Горлицкого, 1 августа началась фактическая приемка СУ-85, а выпуск машин без вооружения велся на УЗТМ уже в июле). Первые факты боевого применения полка СУ-85 имели место в составе 2-го Украинского фронта в конце августа 1943 г., где они впервые вступили в бои с немцами в ходе борьбы за плацдармы на Днепре (11417).

В период с 25 июля по 6 августа 1943 г. после устранения недостатков опытный образец СУ-85-1 был допущен к государственным испытаниям на Гороховецком АНИОПе, которые состоялись На вооружении и в серийном производстве не состояла. Машина была разработана на базе самоходной установки СУ-122М путем монтажа в ее корпус 85-мм пушки С-18-1 конструкции ЦАКБ с баллистикой зенитной пушки обр. 1938 г. и люлькой, переработанной в конструкторском бюро УЗТМ. Она представляла собой усовершенствованный вариант 85-мм пушки С-31, ранее разработанной в ЦАКБ (10703).

В период с 25 июля по 6 августа 1943 г. после устранения недостатков опытный образец установки был допущен к государственным испытаниям на Гороховецком АНИОПе. После завершения испытаний дальнейшие работы по машине были прекращены. Машина была разработана на базе установки СУ-122М путем монтажа в ее корпус 85-мм пушки С-18 конструкции ЦАКБ с баллистикой зенитной пушки обр. 1938 г. и люлькой, заимствованной у 85-мм пушки ЗИС-5. Она представляла собой усовершенствованный вариант ранее разработанной в ЦАКБ под руководством В.Г.Грабина 85-мм пушки С-31, по своим размерам не удовлетворявшей требованиям УЗТМ на монтаж в корпус самоходной установки СУ-122М (10703).

25 июля 1943 вместе с тремя образцами СУ-85 на испытания вышла СУ-122-III. Шасси и боевые отделения всех вышедших на испытания машин оказались практически одинаковыми. Тем самым упрощался запуск серийного производства победившей самоходной установки. Надо сказать, что СУ-122-III испытывалась едва ли не вне конкурса, поскольку наибольший приоритет, по понятным причинам, имела СУ-85.

Методика испытаний всех машин оказалась одинаковой. Было пройдено 373 километра по булыжно-щебеночному шоссе и 112 – по проселочным дорогам. При этом расход топлива составил 187 и 220 литров на 100 километров соответственно. Основными дефектами при этом оказались повреждения бандажей опорных катков. Стоит отметить, что СУ-122-III оказалась самой тяжелой из машин, ее боевая масса составила 30 тонн.

Настоящей проблемой стали испытания стрельбой. Недоработка противооткатных устройств привела к тому, что произошел целый ряд недокатов и предельных откатов. Проблемы с откатными механизмами привели к деформации деталей орудийной установки. В результате комиссия приняла решение СУ-122-III с испытаний снять. Комиссия обратила внимание на неудобное место командира, не самую лучшую конструкцию боеукладок и ряд других недоработок. Вместе с тем, отмечалась удачная конструкция гильзоулавливателя.

По итогам испытаний комиссия предложила заводу №9 самоходную установку доработать. Помимо устранения проблем с противооткатными механизмами, имелся целый перечень и других доработок. В их числе значилась, например, замена поршневого затвора на клиновой.

Лучше всего на испытаниях себя показала СУ-85-II с системой Д-5-С-85. Именно она и пошла в серийное производство как СУ-85. Что же касается СУ-122-III, то в августе работы по штурмовым средним САУ закончились. Приоритеты окончательно сместились в пользу противотанковых самоходных установок, предназначенных для борьбы с немецким «зверинцем» (17689).

К 25 июля 1943 три образца СУ-85 прибыли на Гороховецкий АНИОП, тогда же начались и их испытания. Выполнить в срок требования постановления ГКО №3289 не удалось. Окончательная доработка проектов СУ-85 велась вплоть до 10-х чисел июля. Опытные образцы самоходных установок удалось построить к 20 июля. Сначала САУ прошли технический осмотр и были доукомплектованы для получения полной боевой массы (17704).

С 29 июля по 1 августа каждая из машин прошла по 485 километров, из которых 373 по шоссе и 112 по просёлку. Самоходные установки преодолели маршрут из Свердловска в Челябинск и обратно.

Средние скорости движения по шоссе составили 22-24 км/ч, а по просёлку 16-18 км/ч. Это почти не отличалось от данных Т-34. При продолжительном движении на скорости выше 25 км/ч наблюдался выход из строя бандажей опорных катков. Это была проблема не только СУ-85, но и Т-34. Ходовые характеристики САУ практически не отличались от характеристик базового танка Т-34. Переделанный люк механика-водителя, который почти ничем не отличался от люка на Т-34, обеспечивал хорошую обзорность. Исключение составила СУ-85-IV, у которой массивная бронировка системы С-18 конструкции ЦАКБ сильно ограничивала обзор вправо. Общим недостатком всех СУ-85 и СУ-122-III было смещение сиденья механика-водителя вправо по отношению к центру люка, что несколько ухудшало обзор.

После ходовых испытаний были осмотрены орудия. Выяснилось, что вертикальная качка у всех систем калибра 85 мм увеличилась, особенно это касалось С-18-1.

3-4 августа проводились испытания стрельбой. Д-5С-85 практически сразу вырвалась вперёд, прежде всего благодаря удобству работы расчёта. Благодаря меньшей длине отката, наибольшей площади для работы заряжающего и наиболее удобной высоте линии заряжания система оказалась самой скорострельной. Скорострельность С-18 и С-18-1 составила 6-7 выстрелов в минуту, а Д-5С-85 — 8. Впрочем, все представленные системы испытаний стрельбой не выдержали. У лидировавшей Д-5С-85 имели место отказы механизма спуска, 30% выстрелов происходили с проблемами при экстракции гильзы. Наблюдалась течь жидкости из тормоза отката, причём началась она уже после 10 выстрелов. За 266 выстрелов вытек примерно литр стеола. На 267-м выстреле произошёл недокат системы, тормоз отката вышел из строя. Имелись у системы и конструктивные недостатки: расположение спускового механизма оказалось неудобным, а сам он оказался тугим.

Впрочем, проблемы с работой Д-5С-85 оказались сущей мелочью по сравнению с теми, которые проявились у пушек разработки ЦАКБ. Неприятности с С-18 начались уже после 5-го выстрела и продолжались в ходе последующих испытаний. За 80 выстрелов случаи отказа полуавтоматики произошли 15 раз. Неоднократно наблюдались случаи самозакрывания клина. За 40 выстрелов давление в накатнике снизилось с 28 до 23 атмосфер, кроме того, наблюдался быстрый разогрев жидкости. Отмечалось большое количество недокатов, после 70-го выстрела начались резкие накаты со стуком. После 200 выстрелов спусковой механизм полностью вышел из строя. Имелись у этого орудия и очень серьёзные конструктивные недостатки. Например, для долива жидкости в откатный механизм требовалось снять подвижную бронировку системы.

Немного лучше дела обстояли с С-18-1, но и там многие проблемы С-18 повторились. Постепенно увеличивалась длина отката, наблюдалась течь жидкости после 173-х выстрелов. С 31-го выстрела начались резкие накаты со стуком. Из 110 последних выстрелов 47 происходило с самозакрыванием клина.

По итогам сравнительных испытаний дальнейшая работа по системам С-18 и С-18-1 была прекращена, победителем в них вышла Д-5С-85. При этом заключительный вердикт предписывал доработать орудие, устранив выявленные дефекты. Не до конца соответствующим требованиям было признано и шасси СУ-85. Машину предлагалось пускать в серию с расширенным боевым отделением, по типу СУ-122М. Но на практике переделка боевого отделения оказалась совсем незначительной. СУ-85-II была принята на вооружение Красной армии в почти неизменном виде. Случилось это 8 августа 1943 года, когда Сталин подписал постановление ГКО №3892сс «Об организации производства 85 мм самоходных артустановок на базе танка Т-34 на Уралмашзаводе». Уже в августе в Свердловске выпустили первые серийные СУ-85.

СУ-85 стала первой из серийных советских САУ, шасси и вооружение которой полностью было спроектировано в Свердловске. За разработку этой машины коллектив УЗТМ был представлен к правительственным наградам, самой высокой из которых стала Сталинская премия. Высокие награды получил и коллектив завода №9 (17704).

25 июля 1943 ГАЗ были выпущены первые пять автомобилей «по обходной технологии». В августе с «конвейеров» сошли первые 100 бронемашин БА-64, в октябре – первые вездеходы ГАЗ-67. Сборка американских грузовиков шла прямо под открытым небом. Тем не менее сроки окончания работ 15—30 сентября снова оказались невыполненными, и 6 октября нарком среднего машиностроения С. Акопов, ссылаясь на постановление ГКО, вновь перенес их, уже на 15 октября – 15 ноября. Да и они касались лишь основных производственных объектов. Вспомогательные сооружения предполагалось восстановить лишь к 20 декабря 1943 г. Согласно актам о приемке, большинство цехов были сданы между 21 и 30 октября (11774).

25 июля 1943 г. на шугуровской скважине № 1 в Татарской АССР был получен промышленный приток нефти. Это событие дало новый мощный импульс дальнейшим поискам нефти (11523).

Армия:

25 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

В течение 25 июля 1943 наши войска на Орловском направлении, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали наступление, продвинулись вперёд от 4 до 9 километров, заняли 30 населённых пунктов и среди них Рыбница, Гремячево, Захаровка, Лебедиха, Воронец, Верхнее Тагино, Нижнее Тагино, станция Глазуновка и северо-восточнее Орла, на западном берегу Оки, населённые пункты Пахомово, Чижовка, Нарыково.

На Белгородском направлении - поиски разведчиков и на отдельных участках шли бои местного значения.

На юге, в Донбассе, в районе Южнее Изюма и Юго-Западнее Ворошиловграда, велись усиленные поиски разведчиков.

В течение 24 июля на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 64 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 56 самолётов противника.

На Орловском направлении наши войска продолжали наступление.

Севернее Орла Н-ское соединение, преодолевая упорное сопротивление и отбивая контратаки противника, продвинулось вперёд. На одном участке противник предпринял сильную контратаку. Немцы настойчиво лезли вперёд, но, потеряв 6 тяжёлых танков и до 700 солдат и офицеров убитыми, были вынуждены отступить. На других участках гитлеровцы также несколько раз переходили в контратаки, но были рассеяны огнём советских подразделений.

Восточнее Орла наши части продолжали наступление и заняли несколько населённых пунктов. Преодолевая сопротивление противника, бойцы Н-ского соединения подбили 7 немецких танков и уничтожили более 1.500 гитлеровцев. Захвачено большое число пленных. Стрелок-радист танка старший сержант Масленников, отражая вражескую контратаку, огнём из пушки подбил 3 немецких тяжёлых танка «Тигр» и истребил 40 солдат и офицеров противника.

Южнее Орла наши войска, ломая сопротивление противника, продвигались вперёд и выбили немцев из ряда населённых пунктов. Бойцы Н-ской части подбили и сожгли 10 немецких танков и уничтожили до 600 солдат противника. Подразделение Н-ской части штурмом заняло одну важную высоту. Немцы пошли в контратаку. Младший сержант Кокорезов выкатил орудие на открытую позицию и метким огнем уничтожил 2 танка и 2 самоходных орудия противника. Немецкая пехота, оказавшись без поддержки танков и самоходных орудий, начала отступать. Пулемётным огнём большая часть гитлеровцев была уничтожена.

Наша авиация активно поддерживала действия пехотных частей и наносила удары по скоплениям немецко-фашистских войск. В результате бомбардировки уничтожено большое количество пехоты и техники противника. Лётчик лейтенант Владимир Харитонов совместно со штурманом старшим лейтенантом Петром Бурмистровым, пролетая над прифронтовой полосой, обнаружили находившийся на земле немецкий истребитель «Фокке-Вульф-190» и пулемётной очередью подожгли его. Продолжая полёт, летчики заметили 7 немецких бомбардировщиков «Юнкерс-88», шедших на бомбёжку наших войск. Харитонов и Бурмистров напали на врага, сбили 2 немецких самолёта и благополучно вернулись на свой аэродром.

На Белгородском направлении велись бои местного значения и поиски разведчиков. Бойцы Н-ской части, прикрывая фланг своего соединения, отразили несколько атак пехоты и танков противника. В результате боя уничтожено 9 немецких танков, 2 миномётных батареи и до двух рот гитлеровцев. На другом участке отряд красноармейцев под командованием гвардии лейтенанта Никифорова в течение двух часов сдерживал контратаку группы танков и автоматчиков противника. Наши бойцы сожгли и подбили 13 танков и истребили 80 немецких автоматчиков. Лётчик майор Ольховский в течение дня сбил 4, а старший лейтенант Белоусов - 2 самолёта противника.

Южнее Изюма - поиски разведчиков. Вчера Н-ское соединение отбило несколько вражеских контратак, уничтожив при этом до 800 гитлеровцев. На другом участке Н-ская гвардейская часть за пять дней боёв улучшила свои позиции и захватила 78 орудий, 89 миномётов, 187 пулемётов, свыше 8.000 винтовок, 5 радиостанций и другие трофеи.

На одном участке Калининского фронта наша разведывательная группа скрытно подобралась к расположению противника и внезапно ворвалась в его траншеи. В короткой схватке разведчики уничтожили несколько десятков гитлеровцев и, захватив их оружие, благополучно вернулись в свою часть. На другом участке огнём артиллерии уничтожены 3 немецких орудия, 4 пулемёта, разрушены 7 вражеских дзотов и блиндажей.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Ленинградской области, вёл ожесточённые бои с подразделениями 344 полка 223 немецкой пехотной дивизии. Советские патриоты истребили 154 гитлеровца и взорвали склад с боеприпасами. Захвачены - орудие, радиостанция, автоматы и винтовки. Партизаны другого ленинградского отряда в ночь на 15 июля совершили внезапный налёт на населённый пункт, в котором находилось 300 немецких кавалеристов. Немцы, застигнутые врасплох, не смогли оказать серьёзного сопротивления. В короткой схватке партизаны уничтожили более 100 гитлеровцев.

Перешедший на сторону Красной Армии ефрейтор 2 мотострелкового полка 2 немецкой танковой дивизия Генрих Л. рассказал: «Зимой, когда немецкая армия терпела тяжёлые поражения, офицеры утешали солдат. Они говорили: «Не надо отчаиваться, скоро придёт лето, и мы возьмём своё». Командир полка подполковник Бук на всех смотрах повторял: «Летом начнётся грандиозное наступление немецкой армии, и мы отплатим русским за Сталинград, за Кавказ, за всё!» Настало лето 5-го июля мы перешли в наступление. Разгорелись ожесточённые бои, в которых дивизия понесла огромные потери. В некоторых ротах 2 полка осталось по 20-25 человек. Скоро стало ясно, что наступление немецкой армии потерпело крах. Более того, русские сами перешли в наступление и тем самым посягнули на лето, которое немцы до сих пор считали монопольным сезоном успехов немецкого оружия. Это произвело на солдат ошеломляющее впечатление» (10930).

25 июля 1943 г. две группы самолетов противника (33 и 22 Ю-87) в районе железнодорожной станции Моховое (Брянский фронт) нанесли удар по двум полкам артиллерии, один из них - тяжёлый артиллерийский полк - занял огневые позиции, но не успел оборудовать на них укрытий для материальной части и личного состава, а другой - полк 76-мм пушек - только что подошел к намеченным позициям и к моменту атаки самолетов противника не успел даже рассредоточиться. Атака производилась фугасными и осколочными бомбами, сбрасываемыми с пикирования. Противодействия с земли и в воздухе атакующим самолетам противника оказано не было. В результате атаки полки понесли большие потери в материальной части; в тяжёлом артиллерийском полку было выведено из строя 6 орудий, 4 трактора-тягача и несколько автомашин, в полку 76-мм пушек - вся материальная часть. Личный состав также имел потери, особенно большие потери в личном составе были в полку 76-м м пушек (18737).

В ночь на 25 июля 1943 г. капитан К.Я. Франчук, успешно действовавший на Су-2 днем практически с первых дней войны на Южном и Юго-Западном фронтах, при помощи САБов смог обнаружить скопление автомашин на Таманском полуострове, а затем точно сбросил на них бомбы. Не менее результативными оказались ночные налеты на причал Новороссийска на 16 августа и суда в порту Кордон на 6 ноября 1943 г. В каждом из перечисленных выше случаев наблюдатели отмечали многочисленные взрывы и пожары в расположении неприятеля (12028).

25 июля 1943 вышел приказ наркома ВМФ Н.К.Кузнецова N 00202 о проведении работ по дезориентированию самолетов и подводных лодок, пользующихся приводными радиостанциями (2120).

25 июля 1943 был опубликован Указ Президиума ВС о порядке присвоения воинских званий и установили деление: рядовой состав, сержанты, офицеры и генералы (3398,257).

25 июля 1943 соединения 1ВА уничтожили 25 танков, 250 автомашин, 5 батарей, много пехоты (518,145).

Утром 25 июля 1945 почти в том же месте транспорт в 5-6 тысяч тонн атаковал старший лейтенант Ю.Э.Бунимович. По его донесению торпеда отправила цель на дно, но сам Ил-4 впервые за все дальние полеты подвергся преследованию двухмоторных истребителей. Летчику удалось скрыться в облаках, но враг на этом не успокоился, и спустя 20 минут торпедоносец подвергся новой атаке воздушного противника. Хотя Бунимо-вичу и на этот раз удалось оторваться, стало ясно, что немецкое командование всё же обратило внимание на эпизодически появляющихся «охотников» и начало принимать ответные меры. Что же касается реальных успехов летчиков, то они еще ждут своей проверки по материалам противника (9965).

С 25 июля по 8 августа 1943 года бригады, укомплектованные экранированными Т-34, принимали участие в боевых действиях. К началу наступления в 41-й танковой бригаде имелось 89 Т-34 и десять Valentine. 28 июля соединение пошло в бой, имея задачу выбить противника из Руднево. Противник встретил атаку огнём танков, самоходных орудий и противотанковой артиллерии. Бригаде удалось занять населённый пункт ценой потери семи экранированных танков. Выяснилось, что экранировка хорошо держит кумулятивные снаряды калибра 75 мм. Но противник в основном вёл огонь бронебойными снарядами калибра 75 мм. Хуже того, именно в этих местах немцы использовали 88-мм тяжёлые противотанковые орудия 8.8 cmPak 43/41. Серьёзные потери бригада понесла и на следующий день.

С боями 41-я танковая бригада прошла 35 километров, успешно выполнив задачу. Но именно экранированные танки из числа её машин понесли наибольшие потери. Исправными остались два танка с 1-м вариантом экранировки и пять — со вторым. 14 танков было потеряно безвозвратно, пять требовало капитального ремонта и шесть — среднего ремонта.

В 111-й танковой бригаде осталось пять исправных экранированных танков. Благодаря участию в менее интенсивных боевых действиях и меньшему количеству экранированных танков их потери в этом соединении оказались ниже. Безвозвратно было потеряно два танка, требовало капитального ремонта ещё два (все со вторым вариантом экранировки). Ещё пять экранированных танков (из них один с первым вариантом экранировки) требовали среднего ремонта.

Анализ нанесённых повреждений сделал выводы по эффективности экранировки ещё более мрачными. Всего было насчитано по два попадания бронебойными снарядами калибра 50 мм и кумулятивными калибра 75 мм. Наибольшее число попаданий (37) пришлось на бронебойные снаряды калибра 75 мм, из них 16 в борт, пять в подкрылки, шесть в носовую часть корпуса и десять в башню. Попаданий 88-м снарядов из Pak 43/41 насчитали 15 штук, из них семь в борт, три в подкрылки, два в нос корпуса, два в корму и один в башню. Всего же в борта попали 24 снаряда, а в подкрылки — девять. Да, идея о дополнительной защите бортов оказалась верной. Но для защиты от огня 75-мм и 88-мм противотанковых орудий экраны оказались не эффективными. Да и от бронебойных снарядов калибра 50 мм экраны тоже не спасали (18883).

За рубежом:

25 июля 1943 бомбардировщики B-25 Mitchell пятой воздушной армии США уничтожают два японских эсминца, севших на мель на рифе у мыса Глостер, Новая Британия (20376).

25 июля 1943 100 бомбардировщиков 8 - й воздушной армии США атакуют Гамбург (20376).

25 июля 1943 - Завершилась операция "Гоморра" по уничтожению города-порта Гамбурга - после двух ночных налетов и одного дневного. Гамбург был превращен в груды развалин. Огненный вихрь, бушевавший всю ночь на 25 июля, унес жизни более 50 000 жителей города. А началась она вечерам 23 июля 1943 года с налета более чем 800 бомбардировщиков (из них 125 "Стирлингов"). ПВО города была исключительно мощной и состояла из современных комплексов с широким использованием РЛС. В четверть первого ночи все РЛС обнаружения и наведения, а также локаторы ночных перехватчиков были ослеплены массой засветок на экранах. Дорогая и тщательно продуманная система ПВО перестала существовать. Этой лунной безоблачной ночью Королевские ВВС впервые применили в качестве средства подавления РЛС дипольные отражатели из алюминиевой фольги. Потери нападающих составили всего 12 самолетов, или полтора процента от принявших участие в налете (22419).

25–26 июля (ночь) 1943 705 британских бомбардировщиков атакуют Эссен, Германия, нанося значительный ущерб заводам Круппа. Двадцать шесть британских самолетов не возвращаются. Немецкий пилот ночного истребителя майор Вернер Штрейб сбивает четыре бомбардировщика за 74 минуты, и его последняя ночная победа - 88-я и последняя, зачисленная на счет его наземного диспетчера, обер-лейтенанта Вальтера Кникмайера (20376).

25 июля 1943 итальянский диктатор Бенито Муссолини был смещён со своего поста Главным Фашистским Советом и отправлен в заключение на остров Понца. Премьер-министром Италии стал маршал Пьетро Бадольо (4963 ).

25 июля 1943 по приказу итальянского короля Виктора Эммануила III арестован глава фашистов Б. Муссолини (4962).

25 июля 1943 г. в Италии произошел государственный переворот, устранивший Муссолини от власти. Новым главой правительства стал маршал Пьетро Бадольо, еще ранее зондировавший союзников на предмет соглашения. Однако проблема заключалась в том, что Гитлер, не переоценивавший решимости итальянцев воевать, заблаговременно наводнил Италию германскими войсками. Король Италии и Бадольо заявили, что будут сражаться вместе с германскими союзниками, в глубине души желая скорейшей победы англо-американских войск. Представители Бадольо стали осаждать британских дипломатов в третьих странах. Черчилль и Рузвельт обсуждали, как принимать капитуляцию Италии.

"Безоговорочная капитуляция" как провозглашенный принцип противоречил их желанию найти более мягкие формы для Италии, обеспечивающие сдачу без кровопролития. Наконец, генерал Кастельяно передал официальное послание Бадольо, в котором тот объяснял, что замирение с союзниками невозможно до их высадки на материковой Италии в силу германского присутствия; он обещал совместную с союзниками войну против Германии (3871).

July 25, 1943: Benito Mussolini is arrested by order of the Italian King, which ends the Fascist regime in Italy. Hitler orders German divisions rushed south to disarm their former allies. In Sicily, Allied forces begin to face stiff resistance as they approach Messina (3819).

25 July 1943 Mussolini deposed (270) and Fascist government falls; Marshal Pietro Badoglio takes over and negotiates with Allies (1050).

24/25 июля 1943 Б.Муссолини был смещен и фашистское правительство пало. Начались переговоры с союзниками. Б.Муссолини был арестован и отправлен в заключение в высокогорный отель (270;1050;2246,4).

25 июля 1943 года Гитлер подписал следующий приказ: «Успешное продолжение войны против Англии требует скорейшего увеличения производства ракет А-4 до максимума. Должны быть приняты все меры, направленные на немедленное увеличение выпуска А-4. Германские заводы, производящие ракеты А-4 и их отдельные компоненты, должны быть укомплектованы немецкими специалистами и рабочими, сырьем, оборудованием и необходимой энергией в наибольшем масштабе. Рейхсминистру вооружения и боеприпасов предоставляется право использовать для этого возможности всех воинских формирований рейха и остальной части военной промышленности после предварительного обсуждения со мною. Рейхсминистр вооружения и боеприпасов определяет масштабы программы А-4. Адольф Гитлер».

Несмотря на приказ фюрера, ведомство Шпеера оказалось не в силах обеспечить такой темп выпуска ракет, который требовал Гитлер.

Согласно проделанным расчетам, экономические возможности Германии позволяли обеспечить производство не более 900 «V-2» и до 5000 «V-1» в месяц. Это был предел. Но и чтобы выйти на этот предел тоже требовалось время. Была составлена программа производства ракет «А-4», к выполнению которой привлекались три ракетосборочных завода: в Пенемюнде, в Винер-Нейштадте (завод «Ракс») и в Фридрихсхафене (завод «Цеппелин»). Она предусматривала обеспечить в 1943 году следующие нормы выпуска боевых ракет: май – 40, июнь – 50, июль – 70, август – 120, сентябрь – 350, октябрь – 650, ноябрь – 900, декабрь – 950 штук, а в дальнейшем планировалось выпускать 900 штук ежемесячно.

Однако, как показали последующие события, и эти расчеты были совершенно нереальными. На пути налаживания серийного производства ракет стояли серьезные препятствия.

И главным препятствием стало то, что проекты ракет «V-1» и «V-2», поступившие в серийное производство, еще не были доработаны. Хотя фон Браун уверенно заявлял в сентябре 1943 года, что «А-4» практически готова, большинство экспериментальных пусков завершались неудачей. Часть ракет взрывалась сразу же после старта или же на восходящем отрезке траектории, другие разрушались в воздухе, не долетев несколько километров до цели. Лишь около 10% всех пусков заканчивалось успешно.

Конструкторы длительное время не могли найти причину аварий. Только в марте 1944 года удалось устранить аварии на восходящем отрезке траектории ракеты. Катастрофы были вызваны сильной вибрацией, выводившей из строя реле, что приводило к остановке двигателя. Кроме того, она же приводила к нарушению герметичности топливопроводов во время работы двигателя – в результате распыления спирт проникал в хвостовую часть ракеты, соединялся с воздухом и загорался от пламени ракеты.

Но даже после устранения этих проблем до 70% запущенных «V-2» взрывалось в конце траектории, не долетая до земли. Одной из причин преждевременных разрывов было несовершенство взрывателя. Дело в том, что первоначально на «V-2» был установлен высокочувствительный электрический взрыватель ударного действия. Снабженная таким взрывателем боеголовка должна была разрываться на поверхности, не успев зарыться в землю. В условиях же, когда большинство ракет разрушалось в полете, чувствительный взрыватель срабатывал от сотрясений, возникающих при распаде, и вызывал преждевременный взрыв ракеты в воздухе.

Все это было установлено лишь летом 1944 года. А времени для устранения недостатка не оставалось. Стремительно наступавшие советские войска, освободив Белоруссию, вступили на территорию восточной Польши и приближались к учебному ракетному полигону «Хайделагер» («Heidelager») в Близне, расположенному в 150 км на северо-восток от Кракова. Ракетчикам пришлось сменить дислокацию. Эвакуация и оборудование нового полигона «Хайдекраут» («Heidekraut») близ Тухоля заняло два месяца.

Тем временем командование требовало начать нанесение ударов «V-2» не позднее начала сентября. Чтобы уложиться в поставленные сроки, конструкторам пришлось пожертвовать эффективностью – они поставили на ракету взрыватель с ограниченной чувствительностью, который значительно уменьшал разрушительную силу боеголовки.

Неудачи преследовали и создателей самолета-снаряда «V-1». Из 68 боевых пусков, произведенных в течение июня и июля 1943 года, лишь 28 снарядов вообще достигли цели, что составило всего 41%. Большинство «V-1» по неизвестным причинам взрывалось практически сразу после старта. Было установлено, что одной из наиболее возможных причин аварий является повреждение поверхностей крыла. Однако проверить это предположение не представлялось возможным, а ракеты продолжали взрываться…

Тогда конструкторы пошли на отчаянный шаг. Известнейшая в Третьем Рейхе женщина, летчик-испытатель Ханна Райч, отличавшаяся абсолютным бесстрашием, предложила переоборудовать один самолет-снаряд в пилотируемый вариант. Вместо боезаряда в носовом отсеке предлагалось установить место для наблюдателя, который, находясь в лежачем положении, должен был следить за состоянием крыльев и зафиксировать причину их поломки. Так как внешний диаметр фюзеляжа составлял всего восемьдесят сантиметров, а внутренний и того меньше, мужчина туда поместиться не мог, и Ханна Райч вызвалась добровольцем. Эта женщина имела маленький рост и щуплое телосложение. Для наблюдения пришлось встроить в фюзеляж перископ, направленный на крылья. После четырех дней испытательных полетов предположение подтвердилось, и причина неполадок была установлена, однако последний запуск закончился неудачно, и отважная летчица пострадала (11688).

25 июля 1943 RAF бомбила завод Фокке в Голландии (3481).

25 июля 1943 в США спустили на воду первый корабль, названный в честь черного - Leonard Roy Harmon (3481).

Авиапромышленность:

26 июля 1943 г. командующий ВВС КА маршал А.А. Новиков утвердил отчет по испытаниям Ил-2 с НС-37, в выводах которого авиазаводу № 30 НКАП и ОКБ-16 НКВ рекомендовалось срочно установить на пушку дульный тормоз для уменьшения силы отдачи и обеспечить синхронность в работе пушек.

Кроме этого, предлагалось выделять отдельные штурмовые авиаполки на Ил-2 с 37-мм авиапушками НС-37 как противотанковые (11474,339).

26 июля 1943 ГИ 13 ВА Агеев писал ГИ ВВС и наркома НКАП письмо N ЭО/0150841:

"Представляю акт результатов осмотра боевых самолетов Ил-2, Як-1, Як-7 и Ла-5 13 ВА на предмет их пригодности к боевой эксплуатации и выявления заводских доработок.

АКТ

в результате осмотра выявлено следующее:

1. На 80 самолетах Ил-2 завода 30 и 4 самолетах Ил-2 завода 1 наблюдалось отставание обшивки от силового каркаса крыла, расслоение фанеры, трещины по обшивке, местные очаги загнивания и трещинах и отставание полотна.

Все вышеуказанные самолеты нуждались в немедленном ремонте" (1779,41).

К 26 июля 1943 разведчика и корректировщика артиллерийского огня "следопыт" был приведен в летное состояние и передан на ЛИС завода. Однако уже действовал запрет Микулина на полеты с мотором АМ-42. 14 августа была проведена одна рулежка и сделано три пробежки с доведением самолета до момента отрыва от полосы. По отзывам летчика-испытателя К. К. Коккинаки самолет хорошо управлялся и слушался рулей. Мотор в течение 25 минут непрерывно работал на номинальном и взлетном режимах без каких-либо замечаний. Температура воды и масла находилась в пределах нормы: вода - 1 10°С, масло -95°С.

Одновременно на Ил-2М был снят мотор, который выработал ресурс, и начаты работы по устранению выявленных недостатков и дефектов.

Учитывая нормальную работу установленного на корректировщике экземпляра мотора АМ-42, Ильюшин и инженер-майор Григорьев подготовили письмо на имя Шахурина, в котором просили повлиять на решение Микулина и дать добро на производство полетов опытных "Илов" с АМ-42 по программе заводских испытаний. Предварительно была получена поддержка по этому вопросу у заместителя главного инженера ВВС генерала А. А. Лапина. Однако "поход наверх" ничего не дал. Изменения, которые были внесены в конструкцию АМ-42 по результатам тор-сиографирования, оказались весьма существенными. Например, от амортизирующих промежуточных элементов в соединении большой шестерни редуктора с коленчатым валом отказались в пользу жесткого редуктора. Коленчатый вал выполнялся более жестким и прочным. Заново переделывалась всасывающая система, поршневая группа и т.д. По этой причине мотор был поставлен на повторное торсиографирование. В этих условиях ни Главный конструктор мотора, ни Нарком авиапрома не решились снять запрет. Более того, Государственная комиссия, назначенная совместным приказом А. И. Шахурина и главного инженера ВВС А. К. Репина от 16 сентября, потребовала сначала провести длительные внутризаводские испытания по специальной программе на надежность основных узлов мотора, и лишь после этого разрешалось допустить АМ-42 к госиспытаниям.

ОКБ Микулина, несмотря на проводимую обширную доводочную работу, долго не могло добиться надежной работы мотора в новой "редакции": наблюдалась сильная тряска и дымление, мотор недодавал мощности, в масле стабильно появлялась стружка и т.д. Одновременно, чтобы "отстроиться" от резонанса в системе воздушный винт и "коленчатый вал - редуктор" мотора на заводе № 35 начались работы по созданию для АМ-42 воздушных винтов диаметром менее 4,0 м (11427).

К 26 июля 1943 "следопыта" 240-го завода привели в летное состояние, но уже действовал запрет Микулина на полеты с АМ-42. Только 14 августа была проведена одна рулежка и сделано три пробежки с доведением самолета до момента отрыва от полосы.

10 мая 1943 г. состоялся первый полет опытного. Выяснилось, что деревянное крыло, изготовленное на заводе № 30, имеет существенные производственные дефекты. Были претензии и к работе мотора АМ-42. Полеты прекратили.

Одновременно с Ил-2М был снят мотор, который выработал ресурс, и начаты работы по устранению недостатков и дефектов самолета.

Несмотря на обширную доводочную работу, ОКБ Микулина долго не могло добиться надежности АМ-42: наблюдалась сильная тряска и дымление, мотор недодавал мощности, в масле появлялась стружка и т.д.

Параллельно, чтобы "отстроиться" от резонанса в системе воздушный винт и "коленчатый вал - редуктор" мотора на заводе № 35 приступили к созданию для АМ-42 воздушных винтов диаметром менее 4,0 м.

К этому времени над ОКБ Ильюшина начали сгущаться "тучи". В сентябре неудачно закончились госиспытания истребителя Ил-2-И. Максимальная скорость у земли в сравнении с двухместным Ил-2 оказалась выше всего на 6 км/ч, а на границе высотности - на 10 км/ч.

"Самолеты Ил-2И могут быть использованы для борьбы только с некоторыми типами ...самолетов противника, имеющих сравнительно небольшие скорости (Не 111, Fw 200, Ju 87, Ju 52) на высотах ниже 4000 м, однако ...Fw 200 могут уходить от атак Ил-2 И набором высоты за счет лучшей скороподъемности. Ил-2И может атаковать более скоростные бомбардировщики Ju 88 и Do 215 только случайно, так как последние, за счет большей скорости, всегда имеют возможность уйти от Ил-2 И. ...Вести активную борьбу с истребителями ...Ил-2И не может", - констатировалось в Акте испытаний. В тоже время вооружение Ил-2-И состояло только из двух пушек ВЯ-23.

То есть, Ил-2-И как истребитель бомбардировщиков и транспортных самолетов не состоялся, а все качества "чистого" штурмовика - потерял. Командующий ВВС маршал Новиков наложил на Акт резолюцию: "...считать, что дальнейшая постройка Ил-2И в варианте истребителя и установка мотора АМ-42 ...на истребительный вариант Ил-2 нецелесообразна".

Работы по истребителю Ил-2-2И были прекращены, хотя к концу августа один экземпляр самолета почти собрали, а для второго экземпляра изготовлены необходимые узлы и агрегаты (12020).

26 июля 1943 был подготовлен Отчет о выполнении приказа НКАП N 215с от 15 апреля 1943 по организации производства Як-9 на 166 заводе. было трудно переключится с цельнометаллических Ту-2 на машины смешанной конструкции (2519,227).

26 июля 1943 года начальник ЛИИ А.В. Чесалов писал письмо Шахурину.

По вопросу: Оценки истребителя Гудкова, типа "Аэрокобра" с мотором АМ-37.

По Вашему заданию, с целью оценки самолета Гудкова типа "Аэрокобра" мною рассмотрены расчетные материалы, результаты продувок моделей и материалы аварийной комиссии по этому самолету.

Рассмотрение этих материалов позволяет отметить два основных крупных дефекта конструкции этого самолета:

1. Неудачная в аэродинамическом отношении компоновка моторного оборудования вызвала сильную вредную интерференцию, благодаря которой резко ухудшились летные свойства самолета по сравнению с проектными наметками по результатам продувок гладкой модели и

2. Исключительно большое перетяжеление истребителя (около тонны) против запроектированного конструктором веса.

Дефекты конструктивной компоновки выразились в следующем:

а) Значительная часть центроплана вблизи фюзеляжа испорчена большими вырезами в передней части профиля для туннеля водорадиатора;

б) Выход из туннеля водорадиатора осуществлен на верхней поверхности крыла вблизи фюзеляжа;

в) Заборник туннеля маслорадиатора размещен вблизи сопряжения центроплана с фюзеляжем и

г) Зализ в сопряжении задней верхней части центроплана с фюзеляжем, по-видимому, недостаточен для такой компоновки охлаждения.

Вышеуказанные дефекты в несколько иной форме и масштабе встречаются и на ряде других самолетов, но на них ухудшение летных свойств почти незаметно. Например, вырезы в передней кромке профиля и выход воздуха из радиатора по верхней поверхности крыла осуществлены: на самолетах Пе-2, 103, Су-2, Су-3 и новом истребителе Микояна.

Конструктивная компоновка охлаждения в указанных случаях не вызвала сильной вредной интерференции. Этого удалось достичь благодаря большому опыту и квалификации конструкторов, а в ряде случаев благодаря специальной отработке этих вопросов в лабораторных условиях (Пе-2 и 103).

Помимо относительных размеров вырезов в крыле в таких случаях необходимо учитывать и свойства профиля крыла. Скоростной профиль крыла 1-В-10, выбранный Гудковым, по-видимому, особенно чувствителен к разного рода надстройкам и вырезам и требует осторожного подхода.

Несмотря на это, при другой конструктивной компоновке охладительных устройств даже при этом профиле можно было бы избежать столь сильной вредной интерференции и сохранить аэродинамические свойства самолета Гудкова на уровне полученных при продувке гладкой (без вырезов) модели.

Однако, если учесть перетяжеление самолета и в расчетные данные конструктора, опирающиеся на продувки гладкой (без вырезов) модели и, следовательно, являющиеся идеализированными, внести поправки только на вес, то летные характеристики этого самолета, как опытного, следует признать далеко не блестящими.

В нижеследующей таблице приведены основные расчетные характеристики самолета по данным КБ Гудкова для веса 4200 кг и те же характеристики, пересчитанные на вес 4600 кг (реальный вес этого самолета более 4600 кг).

| Характеристики | По данным КБ | При весе в 4600 кг |
| --- | --- | --- |
| самолета | при весе 4200 кг |  |
| Максимальная скорость |  |  |
| у земли км/час | 524 | 518 |
| Максимальная скорость |  |  |
| на высоте 7300 м км/час | 680 | 674 |
| Время набора высоты |  |  |
| 5000м мин. | 6,6 | 7,5 |
| Время виража сек. | 22 сек. | 25 сек. |
| Длина разбега м | - | не менее 850 |

Таблица показывает, что в части максимальной скорости у земли, времени виража, времени подъема на 5000 м и длины разбега самолета Гудкова уступает всем нашим серийным истребителям.

Снижение полетного веса этого самолета весьма затруднительно, так как ряд основных частей самолета (например, крыло) не имеют нужного запаса прочности даже при весе 4200 кг.

Принимая во внимание вышеизложенное, считаю, что самолет-истребитель конструкции Гудкова типа "Аэрокобра", никакого практического интереса для нашей авиации не представляет (1783).

26 июля 1943 на вооружение ВМФ приказом Нач. ВВС ВМФ был принят морской аэростат заграждения 2120-Р-2 (МАЗ-1) и П.С.Щеглова (1783,204).

Другие оборонные отрасли:

26 июля 1943 года в письме Артиллерийского комитета ГАУ КА были высказаны огромные сомнения в целесообразности постройки М-17:

«<...>

Это преимущество незначительно и не оправдывает принятие на вооружение нового образца.

Для разрушения же мощных железобетонных сооружении бетонобойного действия снаряда 152-мм гаубицы-пушки, а также 203-мм гаубицы «М-40» недостаточно. Решение этой задачи может быть возможно лишь на 203-мм гаубицу обр. 1931 года «Б-4» и более крупных калибров.

Если провести оценку по фугасному действию, то как показывает опыт войны, одного прямого попадания 152-мм снаряда достаточно для разрушения наиболее прочного, применяемого противником дерево-земляного сооружения, имеющего перекрытие в семь накатов и фугасное действие 203-мм снаряда имеет излишнюю мощность.

Таким образом, 152-мм гаубица-пушка полностью выполняет поставленные перед ней задачи и отвечает требованию Полевого Устава, запрещающего использование орудий крупного калибра в случае возможности решения боевой задачи меньшим калибром.

203-мм гаубица большой мощности может быть самодвижущимся орудием, предназначаемым для мощной огневой поддержки пехоты и мотомеханизированных частей.

Так как эти орудия ведут огонь, по преимуществу, с закрытых позиций, находящихся в большом удалении от переднего края, то бронирование их может ограничиваться лишь легкими лобовыми и бортовыми щитами для защиты орудийного расчета от осколков.

Эта установка должна допускать стрельбу навесным огнем, то есть при угле 60°— 70°.

Таким образом, самодвижущееся орудие — это обычный полевой лафет, способный передвигаться своими средствами.

Выигрыш в весе установки, за счет снятия бронировки, позволяет поставить более мощное орудие.

На штурмовое самоходное орудие крупного калибра возлагается разрушение укреплений полевого типа с коротких дистанций.

Но так как для прямого попадания в укрепленную точку требуется произвести не один выстрел, а несколько, и притом в возможно короткий срок, то есть с наибольшей скорострельностью, то и в этом отношении преимущество на стороне 152-мм самоходной гаубицы-пушки, имеющей практическую скорострельность 2 выстрела в минуту против одного выстрела в 80 секунд теоретической скорострельности 203-мм самоходной гаубицы.

Резюмируя все вышеизложенное, Артиллерийский Комитет ГАУ приходит к следующему заключению:

1. 203-мм самоходная гаубицы «М-17» по огневой мощи и по действию заряда у цели не имеет никаких преимуществ по сравнению с имеющейся на вооружении артиллерии Красной Армии 152-мм гаубицей- пушкой «СУ-152».

2. Изготовление опытного образцы 203-мм гаубицы «М-17» и продолжение дальнейших работ по проекту Артиллерийский Комитет ГАУ считает нецелесообразным.

3. Артиллерийский Комитет ГАУ считает необходимым предложить заводу №172 НКВ разработать проект самоходной 203-мм гаубицы обр. 1931 года «Б-4» (с учетом возможности установки 152-мм пушки обр 1935 года «БР-2»).

Проект разработать при снятой мощной круговой бронировке, ограничившись лишь легким щитовым прикрытием.

Увеличить угол возвышения до 60°—70°. Общий вес установки не должен превышать веса 152-мм самоходной гаубицы-пушки «СУ-152», то есть 45 тонн» (17484)

26 июля 1943 года Артиллерийский комитет ГАУ КА выдал следующий вердикт:

«1. 203-мм самоходная гаубица «М-17» по огневой мощи и по действию заряда у цели не имеет никаких преимуществ по сравнению с имеющейся на вооружении артиллерии Красной Армии 152-мм гаубицей-пушкой «СУ-152».

2. Изготовление опытного образца 203-мм гаубицы «М-17» и продолжение дальнейших работ по проекту Артиллерийский Комитет ГАУ считает нецелесообразным.

3. Артиллерийский Комитет ГАУ считает необходимым предложить заводу №172 НКВ разработать проект самоходной 203-мм гаубицы обр.1931 года «Б-4» (с учётом возможности установки 152-мм пушки обр 1935 года «БР-2»).

Проект разработать при снятой мощной круговой бронировке, ограничившись лишь лёгким щитовым прикрытием.

Увеличить угол возвышения до 60°–70°. Общий вес установки не должен превышать веса 152-мм самоходной гаубицы-пушки «СУ-152», то есть 45 тонн».

Этот проект с гаубицей М-40 одобрили в Управлении самоходной артиллерии (УСА) ГБТУ КА, но забраковали артиллеристы.

Ни в июле, ни в августе, ни даже в сентябре ОКБ завода №172 не предлагало никаких решений по заданию ГАУ КА. Лишь после того, как в начале сентября 1943 года аналогичное задание получило Центральное артиллерийское конструкторское бюро (ЦАКБ), начались какие-то подвижки. Первые наработки по заданию на полуоткрытую САУ КБ завода №172 появились в начале октября (18075).

26 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3808 О восстановлении освобожденных Красной Армией ж.-д. участков и о подготовке к предстоящему восстановлению на Центральном и Брянском фронтах. (7126, 1-3).

Армия:

26 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 26 июля наши войска на Орловском направлении продолжали наступление, продвинулись вперёд от 5 до 10 километров, заняли свыше 70 населённых пунктов и среди них: юго-восточнее Жиздры — Меховая, Берестна; северо-восточнее Орла, на западном берегу реки Оки, — Малое Рыбино, Кассино, Волобуево, Шумова, Опольково; юго-восточнее и южнее Орла — богородицкое.давыдово, дурново, кошелево, озерна, гнилуша, вендерево, верхний и Нижний Каменец, Верхнее Муханово, Жизлово, Монастырщина, Чернодье, Ломовец и железнодорожные станции Куракино, Еропкино.

На Белгородском направлении — поиски разведчиков и на отдельных участках шли бои местного значения, в ходе которых наши войска улучшили свои позиции.

На юге, в Донбассе, в районе южнее Изюма и юго-западнее Ворошиловграда, велись усиленные поиски разведчиков.

В течение 25 июля на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 52 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 57 самолётов противника.

На Орловском направлении наши войска продолжали наступление.

Севернее Орла части Н-ского соединения, продвигаясь вперёд, заняли 8 населённых пунктов. В одном пункте захвачены 2 артиллерийских батареи, 3 танка и склад боеприпасов. Наши части отбили несколько контратак противника. Уничтожено до 800 немецких солдат и офицеров.

Северо-восточнее Орла бойцы Н-ского соединения, переправившись на западный берег реки Оки, отбросили гитлеровцев и заняли ряд населённых пунктов. Под ударами наших частей противник несёт тяжёлые потери. В течение дня подбито 6 вражеских танков, 4 самоходных орудия и уничтожено до 2.000 немецких солдат и офицеров. Взяты трофеи и пленные.

Южнее Орла части Н-ского соединения выбили немцев из нескольких населённых пунктов, в боях за которые уничтожено 1.500 вражеских солдат и офицеров, 8 танков, 10 орудий, 3 артиллерийских и 5 миномётных батарей противника. В районе станции Глазуновка немцы пять раз контратаковали советские подразделения, но, потеряв более 600 солдат и офицеров убитыми, были вынуждены отступить. На другом участке гитлеровцы упорно обороняли один населённый пункт. На помощь нашим пехотинцам подошло танковое подразделение под командованием майора Ладога. Танкисты всей силой своего огня обрушились на немецкую пехоту и рассеяли гитлеровцев. Наши бойцы, следуя за танками, уничтожили остатки солдат противника и овладели населённым пунктом.

На Белгородском направлении наши войска вели разведку и на отдельных участках бои местного значения. Бойцы Н-ской части овладели выгодными позициями. Стремясь восстановить положение, противник предпринял несколько контратак, но успеха не добился. Прочно удерживая занятые позиции, наши бойцы истребили более 400 немецких солдат и офицеров, подбили и сожгли 12 вражеских танков, уничтожили 34 автомашины с разными грузами. Зенитная батарея гвардии старшего лейтенанта Рашкевича в течение дня сбила 4 бомбардировщика противника. Столько же немецких самолётов уничтожили зенитчики батареи под командованием старшего лейтенанта Белича.

Юго-западнее Ворошиловграда происходили усиленные поиски разведчиков. Н-ская часть вела бои местного значения и улучшила свои позиции. Захвачены у противника 20 пулемётов, до 200 винтовок, 93 автомата, 52 тысячи патронов и другие трофеи. На другом участке немцы пытались овладеть позициями, на днях занятыми нашим подразделением. Противник бросил в контратаку батальон пехоты и 7 танков. Красноармеец Таммашук и сержант Гусаров гранатами подбили три головных немецких танка. Остальные танки противника повернули обратно. Лишившись танкового прикрытия, немецкая пехота понесла большие потери и в беспорядке отступила.

Южнее Изюма активно действовали разведывательные отряды.

Четыре лётчика-истребителя во главе с лейтенантом Бондарем атаковали 25 немецких бомбардировщиков, шедших под прикрытием истребителей. Советские лётчики сбили 4 немецких самолёта, а остальные, сбросив бомбы в поле, быстро скрылись.

Наша авиация в Баренцевом море нанесла удар по конвою противника в составе пяти транспортов, нескольких тральщиков и сторожевых кораблей. Прямым попаданием бомбы взорван и затонул немецкий транспорт водоизмещением в 12.000 тонн. Другой такой же транспорт был подожжён. В воздушном бою с прикрывавшими конвой истребителями противника наши лётчики сбили 14 немецких самолётов.

Нашими самолётами потоплен также один транспорт противника в Рижскомзаливе.

Несколько партизанских отрядов, действующих в Сумской области, за пятнадцать дней подорвали 9 эшелонов противника. Разбиты 9 паровозов, 51 вагон и 38 платформ с различными военными грузами. Кроме того, партизаны разрушили линию телефонно-телеграфной связи протяжением свыше 6 километров. Партизанский отряд «За Родину» пустил под откос немецкий воинский поезд. Убито и ранено большое число немецко-фашистских оккупантов, следовавших в этом поезде.

Пленный ефрейтор 1 роты 769 полка 377 немецкой пехотной дивизии Генрих Фелькер рассказал: «Пятого июля командир роты обер-лейтенант Бауман заявил солдатам, что немецкие войска, начавшие наступление в районе Белгорода и Орла, восьмого июля будут в Курске. Однако скоро стало известно, что наступление захлебнулось, и все расчёты германского командования на захват Курска и окружение русских войск рухнули».

Пленный ефрейтор 3 роты 394 полка 3 немецкой танковой дивизии Вальтер Мюллер сообщил: «Когда началось наступление, командир роты нам говорил, что через три—четыре дня мы будем в Курске. Он требовал, чтобы мы, невзирая ни на какиежертвы, пробивались вперёд. Дивизия несла тяжёлые потери, но продвигалась крайне медленно. Вскоре русские перешли в контрнаступление, и мы были вынуждены в беспорядке отступать. Так печально закончилось наше летнее наступление» (14964).

26 июня 1943 согласно сообщение Совинформбюро авиация СФ нанесла удар по судам и прямым попаданием бомбы потопили транспорт в 12000 т, повредила другой такой же и сбила 14 с (438,879).

26 июля 1943 эскадра Эдельвейс д.б. перебазироваться с аэродрома Сеша в Рославль, т.к. партизаны подкладывали магнитные мины (кино) (2785,34).

За рубежом:

26 июля 1943 60 бомбардировщиков 8-й воздушной армии США наносят удар по Гамбургу (20376).

26 июля 1943 более 100 немецких самолетов атакуют союзников конвоя у мыса Бон, Тунис, но защита британских истребителей предотвратила причинение серьезного ущерба (20376).

26 июля 1943 с немецким промышленником Густавом фон Круппом случился удар после того, как он увидел результаты разрушения его фабрики в Эссене английской авиацией (4962).

July 26, 1943: Marshal Badoglio is appointed head of Italy by the Italian King after the arrest of Benito Mussolini. Hilter orders a number of Waffen-SS division sent from Russia to Italy, but only the 1.SS-Panzer-Division is actually transfered (3819).

26 июля 1943 в Италии было введено военное положение, а фашистская партия - распущена (2262).

26 июля в 1943 году на рассвете американский флот адмирала Кинкейда выполнял задачу по блокированию Алеутских островов, где еще продолжалось сопротивление остатков японского гарнизона. В 7 часов утра на радаре самолета-разведчика появились семь судов. Корабли Кинкейда немедленно направились в указанный район, и их радары также зафиксировали семь объектов. Сомнений не было - японский конвой пытается пробиться к островам! Плотный туман скрывал японские корабли, поэтому американцы открыли шквальный огонь по данным радаров. В молочную стену тумана ушли десятки торпед и тысячи снарядов, но семь отметок как ни в чем не бывало продолжали светиться на экранах радаров. Когда туман наконец рассеялся, удивленные моряки увидели, что они стреляли в пустоту - в указанном квадрате никого не было. В тот же миг все семь отметок исчезли с экранов. Это невероятное происшествие, которому до сих пор никто не дал объяснения, получило название "Битва с призраками" (14964).

Авиапромышленность:

27 июля 1943 в ЦАГИ закончились статиспытания самолета Ил-2 зав. № 301826 производства завода № 30. Штурмовик был сдан заводом по бою 14 марта 1943 г. и налетал 20 ч, после чего обнаружился дефект обшивки крыла. Самолет отремонтировали по технологии, предложенной ОКБ Ильюшина. Была проведена «замена миткаля полотном, одетым на крыло в виде чулка с соответствующим проклеем». Предполагалось, что в случае срыва обшивки от каркаса крыла она будет удерживаться полотном, «завязанным» снизу крыла.

В ходе испытаний самолета обшивка оторвалась на правом крыле при нагрузке 110% от расчетного значения (соответствует перегрузке 7,5 единицы). При этом дважды открывались люки патронных ящиков — при нагрузке 60% и 100%.

Дополнительные испытания на прочность самолета Ил-2 зав. № 301850 производства завода № 30 подтвердили недостаточную прочность узлов крепления крышек патронных ящиков. Отрыв крышки начинался при нагрузке 60% от расчетного значения. Крышка крепилась к патронному ящику по одной длинной стороне пятью язычками и по другой длинной стороне пятью замками. Каждая из двух коротких сторон крышки крепилась одним замком.

При сравнении с крышкой от Ил-2 зав. № 7005 производства завода № 1 оказалось, что последняя крепится к патронному ящику девятью стальными замками и тремя дюралюминиевыми язычками. Причем вместо язычков по углам крышка крепится замками.

От завода № 30 потребовали перейти к конструкции крышек патронных ящиков по образцу завода № 1, которые при всех испытаниях оказались более надежными. Строевым частям рекомендовали проводить ремонт дефектных самолетов по новой технологии (11474,275).

27 июля 1943 ЦАГИ закончил статические испытания самолета Ил-2 № 301826 производства завода № 30, на котором обнаружился дефект обшивки крыла. Самолет отремонтировали по технологии, предложенной ОКБ: была проведена «замена миткаля полотном, одетым на крыло в виде чулка с соответствующим проклеем». Предполагалось, что в случае срыва обшивки от каркаса крыла она будет удерживаться полотном, «завязанным» снизу крыла. В ходе испытаний самолета обшивка оторвалась на правом крыле при нагрузке 110% от расчетного значения. При этом дважды открывались люки патронных ящиков — при нагрузке 60% и 100%. Дополнительные испытания на прочность самолета Ил-2 № 301850 производства завода № 30 подтвердили недостаточную прочность узлов крепления крышек патронных ящиков. Крышка крепилась к патронному ящику по одной длинной стороне пятью язычками и по другой длинной стороне пятью замками. Каждая из двух коротких сторон крышки крепилась одним замком. При сравнении с крышкой самолета Ил-2 № 7005 производства завода № 1 оказалось, что последняя крепится к патронному ящику девятью стальными замками и тремя дюралюминиевыми язычками. Причем вместо язычков по углам крышка крепится замками. От завода № 30 потребовали перейти к конструкции крышек патронных ящиков по образцу завода № 1, которые при всех испытаниях оказались более надежными. Строевым частям рекомендовали проводить ремонт дефектных самолетов по новой технологии. Несмотря на ремонт обшивки дефектных самолетов в строевых частях, положительных результатов достичь не удалось, обшивка продолжала отрываться в полете. Более того, в некоторых полках количество случаев срыва обшивки не только не уменьшилось, а даже увеличилось. Летчики опасались выполнять на самолетах маневры с большими перегрузками. Все это вместе взятое серьезно ограничивало «возможность использования самолета Ил-2 в полной мере». Продувки самолета Ил-2 № 302114 в трубе Т-101 показали, что, одной из основных причин аварий помимо пониженной прочности крыла, следует считать недостаточный запас продольной устойчивости машины в сочетании с неравномерным срывом воздушного потока с крыла при переходе к набору высоты. Для улучшения продольной устойчивости и управляемости предлагалось сдвинуть центровку самолета вперед до 25% САХ «путем придания крылу большей стреловидности», увеличить до 24% осевую компенсацию руля высоты, поднять боковые «карманы» над поверхностью крыла и изменить их форму согласно чертежам (19727).

27 июля 1943 на МиГ-3 улучшенном Д1 с АМ-35А были закончены заводские испытания (992,10).

С 27 июля по 6 августа 1943 проходили гос. испытания улучшенного МиГ-3 с АМ-35А и винтом АВ-5Л126А производства 155 завода. Летал В.И.Хомяков. 23 (28 - 992,10) полета продолжительностью 15 час. 26 мин. (798,3).

8 февраля 1944 нач. НИИ ВВС гмиас Лосюков утвердил Акт по гос. испытаниям экземпляра улучшенного МиГ-3 № 01 с АМ-35А и винтом АВ-5Л126А производства 155 завода), которые проходили с 27 июля по 6 августа 1943

Виза:

Сафронову

Исправить отчет, перепечатать и готовить к рассылке

8 февраля 1944

Отчет был у Лосюкова с 18 августа 1943 по 8 сентября 1944

Отв. исполнители:

вед. инж. А.С.Рузанов

вед. л п/п В.И.Хомяков

С 27 июля по 6 августа 1943 было выполнено 23 полета с налетом 15:26

Цель испытаний:

Определить лтд, оценить эксплуатационные свойства с-та, работу ВМГ, спецоборудования, органов ... и управления. Оценить конструктивное и производственное выполнение с-та

Объект испытаний:

Предъявленный на испытания экземпляр улучшенного МиГ-3 с АМ-35А конструкции Микояна и Гуревича построенного на з-де № 155 согласно постановлению ГОКО от 26 февраля 1943 № 2946. Улучшенный с-т представляет собой значительную модификацию с-та МиГ-3. По своим геометрическим размерам он не отличается от серийного МиГ-3 с АМ-35А. Внесенные изменения и технологические упрощения создали улучшуенную аэродинамику и снизили полетный вес с-та.

Конструкция с-та

Основное отличие конструкции улучшенного МиГ-3 с АМ-35А по сравнению с серийным с-том МиГ-3 заключаются в:

1. улучшена и облегчена конструкция фюзеляжа, который представляет собой цельнодеревянный монокок со съемным дюралевым килем, взамен смашанной конструкции: сварной фермы и с деревянной частью фюзеляжа

2. незначительно изменен главный лонжерон центроплана: в месте прохода через туннели водорадиатора стенка лонжерона заменена фермой. Главный лонжерон консолей выполнен не из дельтадревесины, а из дюралевой стенки.

3. несколько сдвинута назад, расширена и улучшена кабина л. В связи с этим изменен обзор и конструкция фонаря кабины

4. В связи с переделкой кинематики уборки костыля стабилизатор поднят на 200 мм и выполнен с новыми узлами крепления к фюзеляжу

5. установлены замки посадочных щитков в положении убрано

6. изменена установка замка подъема шасси

7. механизм аварийного выпуска шасси и костыля заменен пневматическим

8. установлены колеса размером 600х180 вместо 650 на 200

9. костыль сделан ориентирующимся со стопором, управляемым из кабины

ВМГ

а) на улучшенном с-те установлен мотор АМ-35А выпуска 1943 с редукцией 0,732, собранный с использованием некоторых-38Ф, а винт АВ-5Л-126А диаметром 3,2 м

Зам. ГК завода № 300 т. Туманским (письмо от 10 августа 1938) данный мотор в отличие оти серийных АМ-35А было разрешено эксплуатировать во время летных испытаний на оборотах 2250. Этот режим допускает продолжительность не более 5 минут и только на высотах выше границы высотности. Макс. темп. При этом допускается: выходной воды 120, входного масла 85 (на номинале допускается 110 и 85).

Бензосистема

Вместо 4-х металлических б/б, имеющихся на серийном с-те общей емкостью 500 л, на улучшенном установлен один мягкий емкостью 440 л в фюзеляже впереди л в спецконтейнере с подводом в нему нейтральных газов от выхлопа мотора.

Маслосистема

Вместо 2-х девятидюймовых радиаторов на Миг-3 по внешним сотороным бдоков мотора на улучшенном установлен один м/р типа 33 в тоннеле под фюзеляжем

Продувка маслорадиатора регулируется заслонкой с механическим управлением. Заслонка установлена на выходе

Задний маслобак емкостью 25 л установлен с внешней стороны у правого блока мотора

Передний м/б по емкости и расположению такой же, как на МиГ-23 (емкостью 53 л).

Водосистема

Радиатор расположен в том же месте, что и на МиГ-3, но поднят выше. Воздух для продувки радиатора поступает через два заборника, расположенных в носовой части цп с обеих сторон фюзеляжа.

Для регулировки температуры воды на с-те установлен агрегат УР-2, связанный с заслонкой туннеля водорадиатора и управляемый или автоматом АРТ-41 или вручную посредством переключателя МП-1

Входная часть всасявающего патрубка мотора выведена внутрб туннеля радиатора. На с-те установлена, но не подключена система расжижения масла бензином.

Вооружение

Состоит из 2хШВАК какл. 20 мм, установленных над мотором с запасом патронов по 150 шт.

Спецоборудование значительно отиличается от спецоборудования серийного МиГ-3. Возможно производство дневных и ночных полетов. Но отсутствуют АГ и РПК. Особенностью является наличие автоматического электрорегулятора температуры воды (АРТ-41).

Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме с частичной экранизацией (экранированп система зажигания мотора и проводка от генератора до электрорегулятора). Источник питания: 1 генератор ГС-350 с акумуляторной батареей 12-А-5. Система защиты - централизованная (в кабине) плавкими предохранителями.

Вооружение работает при помощи пневмоспусков ПЭС-1. Освещение приборов в кабине осуществляется двумя кабинными лампами и двумя лампами УФО. Для ночных полетов установлена посадочная фара ФС-155 и АНО. Имеется обогрев трубки Пито и часов.

Средства связи

Приемопередатчик РСИ-4, управление настройкой - дистанционное Включение - кнопкой на ручке управления. Антенна - наружная, однолучевая с мачтой высотой 900 мм. Дополнительных фильтров в цепи зажигания и бортсети нет.

Кислородное оборудование состоит из ксилородного прибора типа КПА-3бис и 4-х литрового баллона, также штуцера бортовой зарядки.

Вспомогательное оборудование: согнальный пистолет КП-3, патронташ к нему и аптечка малая. Фотооборудование не предусмотрено.

Компоновка приборов выполнена в соответствии со стандартной кабиной и приборной доской истребителя

Результаты испытаний:

С-т поступил для испытаний в НИИ 27 июля. Испытания начаты 28 июля и закончены 6 августа 1943. 23 полета с налетом 15:26 из них 10 - высотные

Вес пустого 2627, 13,8% САХ, угол капотирования 23

полетный вес - 3260, 19% САХ, угол капотирования 26

Нагрузка

пилот - 90

горючее (уд. Вес 0,737) - 324

масло - 58

вооружение - 80, боеприпасы 64

оборудование - 17

Итого 633

Основные лд

Макс. скорость у земли на номинале 505, с форсажем (на взлетном режиме, 2020 и Рк 1220) - 526

Максю скорость на взлетном на 300 м - 600

Макс. скорость на 5000 - 622

Макс. скорость на гр. высотности (7000) - 656

Макс. скорость на 9000 м - 639, Рк 830

Время набора 5000 м 6,2

Время набора 7000 м 8,9

Время набора 9000 м 12,8

Практический потолок 11500, с форсажем 11900 м

Скороподъемность

|  | Верт. скорость | Рк | Гор. Скорость |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 13,8 | 1060 | 260 |
| 6500 | 12,5 | 1060 | 256 |
| 8000 | 9,0 | 890 | 248 |
| 9000 | 6,6 | 780 | 240 |

Скороподъемность на взлетном режиме не определялась из-за перегрева мотора

Скороподъемность опреджелялась при полностью открытой заслонке водо и маслорадиаторов с площадками для охлаждения мотора

Маневренность на 8000 м

Вираж однократный левый на 330-330 37 сек.

Правый на 330-330 35 без изменения высоты

боевой разворот левый 370-230 - 22 с набором 400-500

правый 22

Летали также п Сафонов, п/п Кочетков, м Антипов, к Кубышкин

На планировании без закрылков возникает значительный бафтинг хвостового оперения, что свидетельствует о неправильном его расположении по высоте.

На посадке в момент приземления с-т теряет управляемость в продольном отношении.

На пробеге есть тенденция к прыганью в трехточечном положении.

На рулежке вода перегревается

При даче форсажа после 1000 м мотор ьтрясет

Стефановский 10 августа 1943

Управление с-том РП легкое, элеронами - тяжелое, РВ весьма тяжелое. Перекладывание из виража в вираж медленное и тяжелое. Воевать на такой машине тяжело. Посадку производить сложно. В начале посадки велика нагрузка на ручку, после ввыбирания ручки управление нагрузка совершенно пропадает и эффективность РВ теряется. На пробеге с-т устойчив.

В полете обзор в строны - хорош, вперед и назад - плохой. В полете с закрытым фонарем в кабине жарко, а при открытом - сильное задувание в кабину.

Кубышкин 11 августа 1943

Сравнительная таблица лтд истребительных с-тов

|  | МиГ-3 улучшенный | МиГ-3 серийный № 3943, август 1941 | Ла-5ФН апрель 1943 | Спитфайр 56 май 1943 | Ме-109Gрель 1943 (3-х точечный) | Як-7 М-105ПД сентябрь 1942 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полетный вес | 3260 | 3299 | 3168 | 2920 | 3023 | 2904 |
| Макс. скорость у земли | 505/526 | 466 | 562/595 | 450 | 524 | 500 |
| Макс. скорость на 5000 м | 622 | 569 | 622 | 646 | 610 | 577 |
| Макс. скорость на гр. высотности | 656/7000 | 615/7800 | 648/6500 | 578/6700 | 666/7000 | 611/7600 |
| Макс. скорость на 8000 м | 648 | 615 | 628 | 573 | 660 | 608 |
| Практ. потолок | 11900 | 10600 | 11200 | 11500 | 11900 | 11300 |
| Время набора 5000 м | 6,2 | 7,1 | 4,7 | 7,1 | 4,4 | 5,4 |
| Запас горючего (кг) | 324 | 335 | 341 | 288 | 300 | 305 |
| Вес залпа (кг/сек) | 2,404 | 1,2 | 1,76 | 3,54 | 1,674 | 1,277 |

Эксполуатационная оценка

Ст- в эксплуатации значительно сложнее МиГ-3 серийного завода № 1. Моторные капоты не имеют люков для проверки зарядки с-та маслом и воддой. Для проверки необходимо снимать весь верхний мотокапот, что требует много времени и обязательно двух лиц

После полета с-т прилетает весь в масле от кока винта до костыля. Масло выбивает через уплотнение между носком вала редуктора и картером. Мал хвостовой лючек, что не позволяет тщательно осмотреть хвостовую часть и костыль

Подписал ст т-л Безбатенко 11 августа 1943

Вычеркнуто Лосюковым:

Не выполнено постановление ГКО № 2946 от 26 февраля 1943

Макс. скорость - 670 км/час - получено 656

Практический потолок - 12500 - получено 11900

Время набора 10000 - 13 - получено 15,7

Полетный вес 3100 - получено 3260

Вместо этого написал:

Из заключения:

1. Полученные данные испытаний э-ра с-та МиГ-3 с АМ-35А (улучшенного) и выявленные при испытаниях дефекты не дают основания для постановки вопроса о возобновлении серийной постройки этого с-та

вычеркнул: о недоведенности темп. Режима, наличии вибрации ХО и потери эффективности рулей на посадке

2. Акт разослать: ГИ ВВС, ГК А.И.М.

Выводы подписаны 11 августа Кочетковым, Хомяковым

Выводы (от руки Лосюковым):

Испытанный экз. с-та дали следующие отступления от цифр, заданных Постановлением ГОКО

Макс. скорость - 670 км/час - получено 656

Практический потолок - 12500 - получено 11900

Время набора 10000 - 13 - получено 15,7

Полетный вес 3100 - получено 3260

Отзывы л и техн. Состава 12 гиап, эксплуатирующих улучшенные МиГ-3 с АМ-35А

С-ты МиГ-3Д постройки завода № 155 № 01, 0,3, 04 и 06 прибыли в эксплуатацию в августе 1943. Оценки отрицательные (не в боевых условиях) (798,3).

С 27 июля и до 6 августа 1943 МиГ—3 «улучшенный» выполнил 23 полета общей продолжительностью 15ч. 26 мин, из которых 10 были высотными. Дав в целом положительную оценку осуществленным ОКБ мероприятиям, сотрудники НИИ ВВС отметили ряд недостатков, в том числе сложность выполнения посадки, большие нагрузки на ручку при выполнении фигур пилотажа, сильную тряску стабилизатора при переходе на большие углы атаки при малых скоростях. Заместитель главного конструктора завода № 300 С.К.Туманский разрешил форсировать мотор по частоте вращения, увеличивая ее при полете на максимальной скорости до 2250 об/мин (вместо номинальной 2050 об/мин.), и наддуву. Однако при испытаниях удалось использовать взлетный режим (Ра=1220 мм. рт. ст. вместо номинального Ра=1060 мм. рт. ст.) только до высоты 3000 м; при увеличенной частоте вращения винта истребитель набирал практический потолок 11900 м за 29 мин. В отчете указывалось, что основные параметры, заданные постановлением ГКО от 26 февраля 1943 г., не достигнуты. Отмечалось, что практический потолок «улучшенного» высотного МиГ—3 лишь равнялся потолку стандартного фронтового немецкого истребителя ВГ109О—2, испытанного в НИИ ВВС в апреле 1943 г. Взвесив все «за» и «против», начальник института написал в заключении: «Полученные данные испытанного экземпляра самолета МиГ—3 с АМ—35А (улучшенного) и выявленные при испытании дефекты не дают оснований для постановки вопроса о возобновлении серийного производства этого самолета» (9984).

27 июля 1943 согласно журнала наблюдения за проектированием, постройкой и испытаниями МиГ-3 за 30 июля 1943 МиГ-3 Д-1 закончил заводские испытания и 23 июля передан в НИИ ВВС С-т налетал 28 полетов (13:26) в воздухе и 3:35 на земле (992,9)..

Другие оборонные отрасли:

27 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3809 [О передаче НКУП 3 тыс. рабочих на строительство шахт в Кузбассе из Управления оборонительного строительства.] (7126, 4).

27 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3810 О мероприятиях по увеличению производства асбеста. (7126, 5-7,8).

27 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3811 О плане военного судостроения на III квартал 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 138, лл. 9-15, 16-26 (11012).

27 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3812 О плане ремонта тракторов для Красной Армии и Военно-Моского Флота на III квартал 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 138, лл. 27-30, 31-56 (11012).

27 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3813. О снижении НКБП задания по поставке НКВ крафт-бумаги с заменой ее оберточной бумагой.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 138, лл. 57 (11012).

27 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3814 О плане ремонта автомобилей для Красной Армии и Военно-Морского Флота на предприятиях промышленности и НКО в III квартале 1943 года. (7126, 58-64,65-126).

27 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3815. О передаче турбогенератора со строительства Чкаловской ЦЭС на восстановление ТЭЦ Ефремовского завода синтетического каучука.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 138, лл. 127 (11012).

27 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3816. О поставках бензина ГУГВФ для вывоза серы с серных рудников НКХП.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 138, лл. 128 (11012).

27 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3817 Об обеспечении дубовым экстрактовым сырьем дубильно-экстрактовой промышленности Наркомлегпрома СССР во втором полугодии 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 138, лл. 129-131, 132-135 (11012).

27 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3818 О пуске первой очереди Тавдинского, Канского и Красноярского гидролизных заводов Главлесоспирта при СНК СССР. (7126, 138-136,137-189).

27 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3820 О восстановлении бронетанкового ремонтного завода N97 ГБТУ КА.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 138, лл. 191-193, 194-195 (11012).

27 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3821 Об увеличении энергетических мощностей Кировского завода в городе Челябинске. (7126, 196-201,202-203).

27 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3822 Об отпуске продовольственных, госпитальных и фуражных пайков для Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД в июле 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 138, лл. 204-206, 207-208 (11012).

27 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3823 О плане заготовок и использования сена урожая 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 138, лл. 209-211, 212-219 (11012).

27 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3824. О реэвакуации оптико-механического завода № 355 НКВ из Томска в Загорск (Московской обл.).РГАНИР, Фонд ГКО, д. 138, лл. 220, 221 (11012).

27 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3825 О мероприятиях по обеспечению бесперебойной работы цветной металлургии в III квартале 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 139, лл. 1-7, 8-74 (11012).

27 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3826 Об изготовлении опытных образцов стабилизаторов танковой пушки.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 139, лл. 75-76, 77 (11012).

Армия:

27 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 27 июля наши войска на Орловском направлении продолжали наступление, продвинулись вперёд от 4 до 6 километров и заняли свыше 50 населенных пунктов.

На Белгородском направлении — поиски разведчиков и на отдельных участках шли бои местного значения, в ходе которых наши войска снова улучшили свои позиции.

На Ленинградском фронте наши войска вели бои местного значения в районах севернее и восточнее Мга, в ходе которых улучшили свои позиции.

На юге, в Донбассе, велись усиленные поиски разведчиков.

В течение 26 июля на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 90 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 44 самолёта противника.

На Орловском направлении наши войска продолжали наступление.

Севернее Орла наши войска продвинулись вперед, заняли несколько населённых пунктов и ряд высот, имеющих важное значение. На одной из высот, занятых Н-скойчастью, подсчитано до 400 вражеских трупов. Подбито и уничтожено 14 немецких танков и 4 бронемашины. На другом участке происходили ожесточённые бои за опорный пункт, который неоднократно переходил из рук в руки. К исходу дня наши подразделения ударом во фланг разгромили батальон немецкой пехоты и прочно завладели этим опорным пунктом.

Восточнее Орла противник огнём и контратаками пытался задержать продвижение наших войск. Все контратаки гитлеровцев отбиты с большими для них потерями. В бою за два населённых пункта наши подразделения уничтожили 800 немецких солдат и офицеров, 18 танков и 6 самоходных орудий. Бойцы Н-ского соединения, отразив несколько вражеских контратак и сломив сопротивление противника, заняли ряд населённых пунктов.

Попытки немцев вернуть эти населённые пункты кончились неудачей. Наши части закрепились на занятых позициях и продвигаются вперёд.

Южнее Орла противник пытается задержаться на промежуточных рубежах, но под ударами советских частей вынужден оставлять одну позицию за другой. Продвигаясь вперёд, Н-ское соединение за два дня боёв уничтожило 26 танков и истребило более 1.000 немецких солдат и офицеров.

На Белгородском направлении активно действовали разведчики. Лейтенант Воскрекосенко и два автоматчика на лёгком танке прорвался к позициям противника, обстрелял замеченные цели и истребил до взвода гитлеровцев. На другом участке бойцы Н-ской части атаковали противника и ворвались во вражеские траншеи. В рукопашной схватке уничтожено 80 немецких солдат. Взяты пленные и трофеи.

Южнее Изюма наши части закреплялись на занятых рубежах и вели разведку. Артиллеристы Н-ского соединения уничтожили свыше 40 огневых точек, разрушили 4 наблюдательных пункта, разбили 2 шестиствольных миномёта и прожекторную установку противника. На одном участке красноармеец т. Гопин скрытно подполз к вражескому дзоту и бросил в его амбразуру гранату. Оставшиеся в живых немцы взяты в плен. Бронебойщики тт. Трушев и Ляпунов находились в засаде за передним краем обороны. Вскоре они заметили немецкий танк, приближавшийся к нашим позициям. Бронебойщики открыли огонь и несколькими выстрелами подожгли немецкий танк.

Юго-западнее Ворошиловграда, в район, где советские войска в последних боях овладели выгодными позициями, немцы подтянули новые части. Сосредоточив на узком участке пехоту и танки, противник предпринял несколько контратак. Нашиподразделения отбили все контратаки гитлеровцев. Противник понёс большие потери в живой силе и технике.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Полесской области, внезапно напал на немецкий гарнизон. Партизаны истребили 70 гитлеровцев изахватили 4 станковых пулемёта, миномёт, склад боеприпасов и 150 голов крупного рогатого скота, отнятого немцами у населения. Скот возвращён местным жителям. Партизаны другого полесского отряда организовали крушение немецкого воинского эшелона. Разбиты паровоз, 18 вагонов с войсками и 2 цистерны с горючим. Партизаны-разведчики наблюдали, как прибывшие к месту крушения санитарная и восстановительная команды извлекли из-под обломков вагонов много трупов немецких солдат и офицеров.

Пленный ефрейтор 6 роты мотострелкового полка танковой дивизии СС «АдольфГитлер» Бухерпфениг рассказал: «Четвёртого июля командир роты обер-штурмфюрер Герте огласил приказ Гитлера. В этом приказе говорилось, что завтра немецкая армия переходит в генеральное наступление, которое должно решить исход войны на Востоке. Герте заверил солдат, что после захвата Курска каждый участник наступления получит продолжительный отпуск. Рано утром 5 июля началосьнаступление. С первых же шагов мы встретили упорное сопротивление русских. За девять дней дивизия продвинулась всего на 20 километров, потеряв при этом до 70 процентов личного состава. Но самое скверное было впереди. Совершенно неожиданно русские перешли в контрнаступление и вынудили нас отступать гораздо быстрее, чем мы наступали. Понурые и угрюмые, мы отходили. Позади, на поле сражения, осталось много тысяч трупов немецких солдат, много изуродованной и брошенной техники. Тамже, на этих полях позора немецкой армии, похоронены и наши последние надежды на победу Германии».

Немецко-фашистские людоеды истребляют мирное население временно оккупированных ими советских районов. В селении Копище, Житомирской области, гитлеровцы широко оповестили крестьян о том, что 13 июля будет производиться продажа соли и спичек. Ничего не подозревавшие жители, главным образом старики иженщины, большой толпой собрались у лавки. Немцы открыли из автоматов огонь по собравшимся. От рук фашистских палачей погибло много ни в чём не повинных мирных советских людей.» (14965).

27 июля в 1943 году войска Брянского фронта во взаимодействии с войсками Западного фронта освободили город Волхов. Завершилась Изюм Барвенковская опера ция войска Юго- Западного фронта форсировали р Северский Донец, захватили новые плацдармы, сковали резервы противника, оказав тем самым помощь Воронежскому фронту в Курской битве (14965).

27 июля в 1943 году под Орлом в первый бой вступил 30-й Уральский добровольческий танковый корпус, сформированный по инициативе жителей Урала. Был укомплектован добровольцами и оснащен оружием и военной техникой, изготовленной за счет добровольных взносов и пожертвований. Первым командиром корпуса был полковник В.И.Соколов (14965).

27 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3819 О размещении штаба Авиации дальнего действия в г.Москве.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 138, лл. 190 (11012).

27 июля 1943 г. лейтенант П.И. Шавурин, обнаружив Ju 88D в районе Инютино на высоте 8000 м, советский летчик примерно 10 минут его преследовал, обстреливая с дистанции 200-300 м. Шавурин израсходовал весь боекомплект и в 8 часов утра над городом Павлово на Оке (в 100 км северо-западнее Горького) таранил врага. Экипаж самолета, принадлежавший 1-му отряду разведчиков Верховного командования Люфтваффе, погиб, а советский летчик на высоте 5000 м открыл парашют и благополучно приземлился (12045).

За рубежом:

27 июля 1943 в Италии распущена фашистская партия (4962).

27 июля в 1943 году после ареста Муссолини 25-го королем Виктором Эммануилом III распущена Итальянская фашистская партия. 3 сентября - перемирие с Союзниками, 8-го - полная капитуляция, 13 октября - объявление войны Германии, декларация союзников о признании Италии "совместно воюющей державой" (14965).

27 июля 1943 Уинстон Черчилль предупредил, что если Италия не капитулирует, она будет полностью опустошена (4962).

July 27, 1943: The second in a series of 7 RAF bombing raids against Hamburg takes place, producing a violent firestorm that incinerates thousands of people and buildings. The liberation of Mussolini, the occupation of Rome and all of Italy, and the capture of the Italian fleet is decided upon by the German High Command. Mussolini himself is transfered from Rome to the Island of Ponza. Heavy fighting continues in Sicily (3819).

27 июля 1943 германское верховное командование решило освободить Б.М., оккупировать Рим и всю Италию и захватить итальянский флот. Б.М. был перевезен из Рима на о. Понца (3819).

27 июля 1943, чтобы выиграть пари с британскими пилотами, проходящими обучение в школе в Брайане, штат Техас, которые скептически относятся к летной годности техасского учебно-тренировочного самолета AT-6, подполковник ВВС США Джеймс Дакворт и его штурман, лейтенант Ральф О'Хэйр, совершили первый в истории преднамеренный полет в ураган, достигнув места «глаза бури» в Мексиканском заливе у Галвестона, штат Техас, на AT-6. Помимо демонстрации прочности AT-6, полет вдохновляет других на попытки аналогичных полетов и становится генезисом будущей программы метеорологической разведки " Hurricane Hunters " (20376).

27–28 июля (ночь) 1943 787 британских бомбардировщиков атакуют Гамбург, потеряно 17 самолетов. Атмосферные условия создают самораспространяющийся огненный смерч - бурю с ветром со скоростью 150 миль в час (240 км / ч) и пламенем, достигающим высоты 1000 футов (300 м), что привело к одному из самых разрушительных воздушных налетов в истории. Температура воздуха достигает 1500 ° F (820 ° C), что приводит к возгоранию асфальта на городских улицах. По крайней мере, 40 000 человек погибают в результате налета, а 1 200 000 человек покидают город, который не восстановит свои прежние промышленные мощности до конца войны. Рейд шокирует Германию (20376).

July 27/28 1943 Allied air raid causes firestorm in Hamburg (1050).

В ночь с 27 на 28 1943 бомбардировки союзников вызвали огненный смерч в Гамбурге (1050).

27 июля 1943 Приказ Генштаба албанских вооруженных сил об объединении партизанских отрядов в Национально-Освободительную Армию Албании (НОАА) (7594).

Авиапромышленность:

28 июля 1943 при облете самолета Ил-2 зав. № 1870366 скорость самолета у земли на 6—7 км/ч превысила скорость обычных серийных машин. Однако вода кипела, а температура масла достигала предельно допустимых значений.

На серийном самолете Ил-2 зав. № 1870366 на заводе № 18 были выполнены следующие мероприятия по улучшению аэродинамики и увеличению скорости полета. В частности, верхняя крышка бронекапота сделана гладкой без щелей вентиляции, снят маслоотражатель и «скруглено переднее ребро входа в тоннель водорадиатора». На винт АВ-5л-158 установлен обтекатель с легкосъемной передней частью без храповика (так называемый «легкосъемный кок»). Смыта краска и отшлифована передняя поверхность винта. «Удалена» щель между элеронами и кромкой крыла, а вырезы под узлы навески элеронов закрыты лючками. Ракетные орудия и хвостовое колесо шасси получили обтекатели. Позади бронекорзины маслорадиатора поставлен дюралевый обтекатель.

После демонтажа дюралевого обтекателя за маслоради-атором температура воды и масла вошла в норму, но скорость снизилась: у земли — 390 км/ч, на высоте 1135 м — 399 км/ч (11474,364).

С 28 июля по 6 августа 1943 проходили гос. испытания МиГ-3У (Д-01), который 23 июля завершил заводские испытания. Летали ик А.С.Розанов и ли В.И.Хомяков. выполнили 23 полета, в т.ч. 10 высотных и налетали 15:26. Получили скорость 656 км/час на 7000 м и потолок 11900 м. Посадка оказалась сложной. Через уплотнение редуктора выбивало масло. Испытания не прошел и потребовали устранить недостатки. После возвращения из НИИ ВВС и устранения недостатков все шесть МиГ-3У были облетаны л 12 гиап 6 иак ПВО П.А.Журавлевым и осмотрены техсоставом. В августе приняли только машины Д-01, 03, 04 и 06, а 02 и 05 остались на заводе 155 для замены моторов (5046,33).

8 февраля 1944 нач. НИИ ВВС гмиас Лосюков утвердил Акт по гос. испытаниям экземпляра улучшенного МиГ-3 № 01 с АМ-35А и винтом АВ-5Л126А производства 155 завода), которые проходили с 27 июля по 6 августа 1943

Виза:

Сафронову

Исправить отчет, перепечатать и готовить к рассылке

8 февраля 1944

Отчет был у Лосюкова с 18 августа 1943 по 8 сентября 1944

Отв. исполнители:

вед. инж. А.С.Рузанов

вед. л п/п В.И.Хомяков

С 27 июля по 6 августа 1943 было выполнено 23 полета с налетом 15:26

Цель испытаний:

Определить лтд, оценить эксплуатационные свойства с-та, работу ВМГ, спецоборудования, органов ... и управления. Оценить конструктивное и производственное выполнение с-та

Объект испытаний:

Предъявленный на испытания экземпляр улучшенного МиГ-3 с АМ-35А конструкции Микояна и Гуревича построенного на з-де № 155 согласно постановлению ГОКО от 26 февраля 1943 № 2946. Улучшенный с-т представляет собой значительную модификацию с-та МиГ-3. По своим геометрическим размерам он не отличается от серийного МиГ-3 с АМ-35А. Внесенные изменения и технологические упрощения создали улучшуенную аэродинамику и снизили полетный вес с-та.

Конструкция с-та

Основное отличие конструкции улучшенного МиГ-3 с АМ-35А по сравнению с серийным с-том МиГ-3 заключаются в:

1. улучшена и облегчена конструкция фюзеляжа, который представляет собой цельнодеревянный монокок со съемным дюралевым килем, взамен смашанной конструкции: сварной фермы и с деревянной частью фюзеляжа

2. незначительно изменен главный лонжерон центроплана: в месте прохода через туннели водорадиатора стенка лонжерона заменена фермой. Главный лонжерон консолей выполнен не из дельтадревесины, а из дюралевой стенки.

3. несколько сдвинута назад, расширена и улучшена кабина л. В связи с этим изменен обзор и конструкция фонаря кабины

4. В связи с переделкой кинематики уборки костыля стабилизатор поднят на 200 мм и выполнен с новыми узлами крепления к фюзеляжу

5. установлены замки посадочных щитков в положении убрано

6. изменена установка замка подъема шасси

7. механизм аварийного выпуска шасси и костыля заменен пневматическим

8. установлены колеса размером 600х180 вместо 650 на 200

9. костыль сделан ориентирующимся со стопором, управляемым из кабины

ВМГ

а) на улучшенном с-те установлен мотор АМ-35А выпуска 1943 с редукцией 0,732, собранный с использованием некоторых-38Ф, а винт АВ-5Л-126А диаметром 3,2 м

Зам. ГК завода № 300 т. Туманским (письмо от 10 августа 1938) данный мотор в отличие оти серийных АМ-35А было разрешено эксплуатировать во время летных испытаний на оборотах 2250. Этот режим допускает продолжительность не более 5 минут и только на высотах выше границы высотности. Макс. темп. При этом допускается: выходной воды 120, входного масла 85 (на номинале допускается 110 и 85).

Бензосистема

Вместо 4-х металлических б/б, имеющихся на серийном с-те общей емкостью 500 л, на улучшенном установлен один мягкий емкостью 440 л в фюзеляже впереди л в спецконтейнере с подводом в нему нейтральных газов от выхлопа мотора.

Маслосистема

Вместо 2-х девятидюймовых радиаторов на Миг-3 по внешним сотороным бдоков мотора на улучшенном установлен один м/р типа 33 в тоннеле под фюзеляжем

Продувка маслорадиатора регулируется заслонкой с механическим управлением. Заслонка установлена на выходе

Задний маслобак емкостью 25 л установлен с внешней стороны у правого блока мотора

Передний м/б по емкости и расположению такой же, как на МиГ-23 (емкостью 53 л).

Водосистема

Радиатор расположен в том же месте, что и на МиГ-3, но поднят выше. Воздух для продувки радиатора поступает через два заборника, расположенных в носовой части цп с обеих сторон фюзеляжа.

Для регулировки температуры воды на с-те установлен агрегат УР-2, связанный с заслонкой туннеля водорадиатора и управляемый или автоматом АРТ-41 или вручную посредством переключателя МП-1

Входная часть всасявающего патрубка мотора выведена внутрб туннеля радиатора. На с-те установлена, но не подключена система расжижения масла бензином.

Вооружение

Состоит из 2хШВАК какл. 20 мм, установленных над мотором с запасом патронов по 150 шт.

Спецоборудование значительно отиличается от спецоборудования серийного МиГ-3. Возможно производство дневных и ночных полетов. Но отсутствуют АГ и РПК. Особенностью является наличие автоматического электрорегулятора температуры воды (АРТ-41).

Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме с частичной экранизацией (экранированп система зажигания мотора и проводка от генератора до электрорегулятора). Источник питания: 1 генератор ГС-350 с акумуляторной батареей 12-А-5. Система защиты - централизованная (в кабине) плавкими предохранителями.

Вооружение работает при помощи пневмоспусков ПЭС-1. Освещение приборов в кабине осуществляется двумя кабинными лампами и двумя лампами УФО. Для ночных полетов установлена посадочная фара ФС-155 и АНО. Имеется обогрев трубки Пито и часов.

Средства связи

Приемопередатчик РСИ-4, управление настройкой - дистанционное Включение - кнопкой на ручке управления. Антенна - наружная, однолучевая с мачтой высотой 900 мм. Дополнительных фильтров в цепи зажигания и бортсети нет.

Кислородное оборудование состоит из ксилородного прибора типа КПА-3бис и 4-х литрового баллона, также штуцера бортовой зарядки.

Вспомогательное оборудование: согнальный пистолет КП-3, патронташ к нему и аптечка малая. Фотооборудование не предусмотрено.

Компоновка приборов выполнена в соответствии со стандартной кабиной и приборной доской истребителя

Результаты испытаний:

С-т поступил для испытаний в НИИ 27 июля. Испытания начаты 28 июля и закончены 6 августа 1943. 23 полета с налетом 15:26 из них 10 - высотные

Вес пустого 2627, 13,8% САХ, угол капотирования 23

полетный вес - 3260, 19% САХ, угол капотирования 26

Нагрузка

пилот - 90

горючее (уд. Вес 0,737) - 324

масло - 58

вооружение - 80, боеприпасы 64

оборудование - 17

Итого 633

Основные лд

Макс. скорость у земли на номинале 505, с форсажем (на взлетном режиме, 2020 и Рк 1220) - 526

Максю скорость на взлетном на 300 м - 600

Макс. скорость на 5000 - 622

Макс. скорость на гр. высотности (7000) - 656

Макс. скорость на 9000 м - 639, Рк 830

Время набора 5000 м 6,2

Время набора 7000 м 8,9

Время набора 9000 м 12,8

Практический потолок 11500, с форсажем 11900 м

Скороподъемность

|  | Верт. скорость | Рк | Гор. Скорость |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 13,8 | 1060 | 260 |
| 6500 | 12,5 | 1060 | 256 |
| 8000 | 9,0 | 890 | 248 |
| 9000 | 6,6 | 780 | 240 |

Скороподъемность на взлетном режиме не определялась из-за перегрева мотора

Скороподъемность опреджелялась при полностью открытой заслонке водо и маслорадиаторов с площадками для охлаждения мотора

Маневренность на 8000 м

Вираж однократный левый на 330-330 37 сек.

Правый на 330-330 35 без изменения высоты

боевой разворот левый 370-230 - 22 с набором 400-500

правый 22

Летали также п Сафонов, п/п Кочетков, м Антипов, к Кубышкин

На планировании без закрылков возникает значительный бафтинг хвостового оперения, что свидетельствует о неправильном его расположении по высоте.

На посадке в момент приземления с-т теряет управляемость в продольном отношении.

На пробеге есть тенденция к прыганью в трехточечном положении.

На рулежке вода перегревается

При даче форсажа после 1000 м мотор ьтрясет

Стефановский 10 августа 1943

Управление с-том РП легкое, элеронами - тяжелое, РВ весьма тяжелое. Перекладывание из виража в вираж медленное и тяжелое. Воевать на такой машине тяжело. Посадку производить сложно. В начале посадки велика нагрузка на ручку, после ввыбирания ручки управление нагрузка совершенно пропадает и эффективность РВ теряется. На пробеге с-т устойчив.

В полете обзор в строны - хорош, вперед и назад - плохой. В полете с закрытым фонарем в кабине жарко, а при открытом - сильное задувание в кабину.

Кубышкин 11 августа 1943

Сравнительная таблица лтд истребительных с-тов

|  | МиГ-3 улучшенный | МиГ-3 серийный № 3943, август 1941 | Ла-5ФН апрель 1943 | Спитфайр 56 май 1943 | Ме-109Gрель 1943 (3-х точечный) | Як-7 М-105ПД сентябрь 1942 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полетный вес | 3260 | 3299 | 3168 | 2920 | 3023 | 2904 |
| Макс. скорость у земли | 505/526 | 466 | 562/595 | 450 | 524 | 500 |
| Макс. скорость на 5000 м | 622 | 569 | 622 | 646 | 610 | 577 |
| Макс. скорость на гр. высотности | 656/7000 | 615/7800 | 648/6500 | 578/6700 | 666/7000 | 611/7600 |
| Макс. скорость на 8000 м | 648 | 615 | 628 | 573 | 660 | 608 |
| Практ. потолок | 11900 | 10600 | 11200 | 11500 | 11900 | 11300 |
| Время набора 5000 м | 6,2 | 7,1 | 4,7 | 7,1 | 4,4 | 5,4 |
| Запас горючего (кг) | 324 | 335 | 341 | 288 | 300 | 305 |
| Вес залпа (кг/сек) | 2,404 | 1,2 | 1,76 | 3,54 | 1,674 | 1,277 |

Эксполуатационная оценка

Ст- в эксплуатации значительно сложнее МиГ-3 серийного завода № 1. Моторные капоты не имеют люков для проверки зарядки с-та маслом и воддой. Для проверки необходимо снимать весь верхний мотокапот, что требует много времени и обязательно двух лиц

После полета с-т прилетает весь в масле от кока винта до костыля. Масло выбивает через уплотнение между носком вала редуктора и картером. Мал хвостовой лючек, что не позволяет тщательно осмотреть хвостовую часть и костыль

Подписал ст т-л Безбатенко 11 августа 1943

Вычеркнуто Лосюковым:

Не выполнено постановление ГКО № 2946 от 26 февраля 1943

Макс. скорость - 670 км/час - получено 656

Практический потолок - 12500 - получено 11900

Время набора 10000 - 13 - получено 15,7

Полетный вес 3100 - получено 3260

Вместо этого написал:

Из заключения:

1. Полученные данные испытаний э-ра с-та МиГ-3 с АМ-35А (улучшенного) и выявленные при испытаниях дефекты не дают основания для постановки вопроса о возобновлении серийной постройки этого с-та

вычеркнул: о недоведенности темп. Режима, наличии вибрации ХО и потери эффективности рулей на посадке

2. Акт разослать: ГИ ВВС, ГК А.И.М.

Выводы подписаны 11 августа Кочетковым, Хомяковым

Выводы (от руки Лосюковым):

Испытанный экз. с-та дали следующие отступления от цифр, заданных Постановлением ГОКО

Макс. скорость - 670 км/час - получено 656

Практический потолок - 12500 - получено 11900

Время набора 10000 - 13 - получено 15,7

Полетный вес 3100 - получено 3260

Отзывы л и техн. Состава 12 гиап, эксплуатирующих улучшенные МиГ-3 с АМ-35А

С-ты МиГ-3Д постройки завода № 155 № 01, 0,3, 04 и 06 прибыли в эксплуатацию в августе 1943. Оценки отрицательные (не в боевых условиях) (798,3).

28 июля в 1943 году в НИИ ВВС начались (по 6 августа) государственные испытания «МиГ-ЗУ» («Д-01»). Ответственными за их проведение были назначены ведущий инженер капитан А.С.Розанов и летчик-испытатель подполковник В.И.Хомяков. За время госиспытаний на самолете «И-230» было выполнено 23 полета, в том числе 10 высотных, с общим налетом 15 час. 26 мин. Была получена максимальная скорость 656 км/ч на высоте 7000 м и практический потолок 11900 м. Полеты на потолок выполнялись на номинальном режиме с площадками для охлаждения мотора. Маневренность истребителя оценивалась на высоте 8000 м: левый вираж составлял 37 с, правый - 35 с; боевой разворот как левый, так и правый - 22 с, при этом самолет набирал 400-450 м. По мнению военных испытателей и летчиков облета, пилотажные характеристики истребителя «И-230» были на хорошем уровне, за исключением посадки, которая осталась сложной. Кабина пилота слала удобней и по своей компоновке была близка к стандартной. Основным недостатком самолета было выбивание масла через уплотнение вала редуктора, особенно при полетах выше границы высотности. Это явление наблюдалось во всех полетах, при этом машина возвращалась на аэродром с фюзеляжем, залитым маслом от носа до хвоста. По заключению военных истребитель «МиГ-ЗУ» мог быть рекомендован для использования в частях ВВС только после устранения всех основных дефектов (14966).

28 июля 1943 ГКО постановлением N 3831с обязал НКАП провести в ЦАГИ по заданию НИИ-3 при СНК СССР и НКВМФ необходимые исследовательские работы, связанные с разработкой реактивных торпед (1458,211).

28 июля 1943 г. ГКО постановлением № 3831 обязал НКАП провести в ЦАГИ по заданию НИИ-3 при СНК СССР и НКВМФ необходимые исследовательские работы, связанные с разработкой реактивных торпед (19727).

Другие оборонные отрасли:

28 июля 1943 г. вышло постановление ГКО, в соответствии с которым СКБ НКСП приступило к проектированию и изготовлению опытных образцов стабилизаторов пушек средних танков по ТТТ, выданных ГБТУ РККА. Аналогичные работы были развернуты и в академии БТ и МВ, где под руководством начальника кафедры электрооборудования инженер-полковника М.М. Лихачева был разработан проект стабилизатора пушки, который предусматривал стабилизацию самого орудия, а не линии прицеливания в прицеле наводчика. Конструктивные трудности по стабилизации всей башни танка с экипажем и вооружением заставили разработчиков ограничиться только стабилизацией основного оружия танка в плоскости стрельбы. Первый образец стабилизатора, воплощенный в металле и установленный в танке Т-34-76, 6ыл разработав СКБ НКСП, Конструкция стабилизатора обеспечивала стабилизацию линии прицеливания в вертикальной плоскости при движении танка по пересеченной местности. Опытные образцы стабилизаторов были изготовлены на ЧКЗ и опытном заводе № 100 осенью 1943 г. В результате проведения испытаний опытного образца стабилизатора в танке Т-34 в феврале 1944 г. на НИБТ полигоне, были выявлены его недостатки, после устранения которых, СКБ НКСП весной 1944 г. был разработан новый стабилизатор для танковой пушки ЗИС-С-53 для танка Т-34-85 - СТП-С-53, получивший наименование "Таран". На основании постановления ГКО от 7 ноября 1944 г. заводом № 112 и НИИ-627 в начале 1945 г. для проведения всесторонних испытаний были изготовлены 4 опытных танка Т-34-85 со стабилизатором "Таран". Результаты испытаний были использованы уже после окончания Великой Отечественной войны при создании однопплоскостного стабилизатора "Горизонт" для 100-мм пушки среднего танка Т-54 (10703).

28 июля 1943 года председатель Технического совета НКВ Э. А. Сатель писал:

«Анализируя вышеизложенное, Технический Совет приходит к выводу, что предложенная заводом в техническом проекте 203-мм самоходная пушка «М-17» по огневой мощи и по действию снаряда не имеет никаких преимуществ перед имеющейся на вооружении Красной Армии 152-мм самоходной гаубицы-пушки «СУ-152», поэтому принятие на вооружение нового образцы ничем не оправдывается.

Технический проект 203-мм самоходной пушки «М-17», присланный при №2420 для разработки рабочих чертежей и изготовления опытного образца Техническим Советом НКВ, — не утверждается

Все работы по созданию 203-мм самоходной установки «М-17» с баллистикой опытной машины «М-40» предлагаю прекратить.

Одновременно, учитывая потребность Красной Армии в самоходной артиллерийской установке, вооруженной более мощным орудием, чем 152-мм гаубица-пушка «МЛ-20», предназначенной для разрушения особо прочных оборонительных железобетонных сооружений противника, предлагаю в эскизе проработать вопрос возможности создания самоходной 203-мм гаубицы обр. 1931 года (с учетом возможности установки 152-мм пушки обр. 1935 года «БР-2» ), положив в основу требования, изложенные в заключении Артиллерийского Комитета №829360с.

'ЦАМО РФ. фонд 81, опись 12063, дело №11, с. 164-165.

Эскизный проект с подробным расчетом устойчивости самоходной гаубицы при выстреле к 20 сентября сего года представить в Технический Совет НКВ, Артком ГАУ КА и УСА ГБТУКА для утверждения».

М-17 стал предпоследним проектом с установкой 203-мм гаубицы в закрытой рубке не только на базе СУ-152, но и более поздней ИСУ-152. Последними над схожим проектом работали в ЦАКБ (Центральное артиллерийское конструкторское бюро, г. Калиниград, ныне г. Королев). В октябре 1943 года там была разработана установка САУ закрытого типа с вооружением в виде 152-мм пушки с баллистикой БР-2 или 203-мм гаубицы с баллистикой Б-4. Работа велась в рамках темы С-51, дальше концепции дело не продвинулось (17484).

28 июля 1943 г. из СООБЩЕНИЯ ПАРТОРГА ЦК ВКП(б) НА ЗАВОДЕ № 69 Я.С. ГИЦЕЛЯ В УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ ЦК ВКП(б) КАРАТУСИНУ

Управление кадров ЦК ВКП(6) тов. КАРАТУСИНУ На Ваш запрос письмом за № 2 159с через Новосибирский обком ВКП(б) сообщаю следующее.

Номенклатура основных приборов, выпускаемых заводом: артиллерийская панорама - П.Г., артиллерийская стереотруба - БСТ, прицел для противотанковых пушек — ПП-9, минометный прицел — МП5-К, танковые телескопические прицелы, группа - ТМФ, танковые стереоскопические прицелы - ПТ и ПТК, дальномер для мелкокалиберной артиллерии] - ЗД, зенитный визир - ЗВ, четырехметровый дальномер — ДЯ-1 (12183).

28 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3827. О направлении 530 выпускников школ ФЗО на Калининский вагоностроительный завод НКСМ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 139, лл. 78 (11012).

28 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3828 О мероприятиях по обеспечению мотоциклами мотомеханизированных соединений Красной Армии в III квартале 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 139, лл. 79-84, 85-92 (11012).

28 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3829 О плане заказов НКО, НКВМФ и НКВД СССР по вещевому имуществу и снаряжению на III квартал 1943 г. и о мероприятиях по его выполнению.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 139, лл. 93-98, 99-147 (11012).

28 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3830 Об организации социалистического соревнования автотракторных хозяйств нефтедобывающих и разведочных трестов Наркомнефти. (7127, 148).

28 июля 1943 г. вышло Постановление ГКО № 3831 «Об изготовлении опытных образцов реактивных торпед» (Д. 198. Л. 59–61).

28 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3832. Об изготовлении и укомплектовании 390 передвижных ремонтных мастерских и 4 передвижных ремонтных баз для КА.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 139, лл. 153-154, 155-165 (11012).

28 июля 1943 директор минометного завода «Двигатель революции» Никитин писал в наркомат:  «Несмотря наряд принятых мною мер к быстрому восстановлению разрушений после вражеских бомбардировок, все же восстановительные работы идут исключительно медленно вследствие отсутствия строительных рабочих, что грозит срывом восстановления цехов завода к началу похолодания». На стройплощадках требовалось минимум 500 рабочих, фактически же до сих пор работали лишь 69. Только для восстановления основных цехов заводу были нужны 50 000 кирпичей, 10 т нефтебитума, 3100 кв. м стекла, 38 электромоторов, сотни метров кабеля и др. Но откуда это было все взять, если все наличные ресурсы поглощал ГАЗ? 9 августа Никитин писал наркому минометного вооружения Паршину:  «На данный момент закрыты световые проемы, восстановлена часть зданий цехов, частично отремонтировано электроснабжение, отдельные поврежденные станки. Однако основные трудоемкие работы идут чрезвычайно медленно. Не хватает автотранспорта, не хватает стройматериалов». В итоге строительные работы растянулись до зимы. В октябре были только еще разобраны завалы на месте бывшего материального склада завода. Жилой же фонд предприятия вообще был брошен на произвол судьбы, и потерявшим квартиры жителям пришлось «уплотняться» (11774).

Армия:

28 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 28 июля наши войска на Орловском направлении продолжали наступление и, продвинувшись вперёд от 4 до 6 километров, заняли свыше 30 населённых пунктов, в том числе железнодорожную станцию Становой Колодезь (18 километров юго-восточнее Орла).

На Белгородском направлении, в Донбассе и юго-западнее Краснодара — поиски разведчиков.

На Ленинградском фронте велись усиленные поиски разведчиков и артиллерийскаяперестрелка с обеих сторон.

В течение 27 июля на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 32 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 62 самолёта противника.

На Орловском направлении наши войска продолжали наступление.

Севернее Орла советские войска выбили немцев из ряда населённых пунктов. Противник на автомашинах спешно подбрасывает резервы и немедленно бросает их в бой, пытаясь оказать сопротивление наступающим советским частям. В районе Волхова Н-ская часть ударом во фланг противнику создала угрозу окружения действующих здесь вражеских войск. Немцы поспешно отступили, при этом понесли большие потери в людях и технике.

Восточнее Орла наши наступающие войска заняли несколько населённых пунктов. Немцы перебросили на этот участок танковый полк и предприняли контратаку. Советские бойцы опрокинули врага и, преследуя его, овладели сильно укреплённым опорным пунктом. В этих боях, по неполным данным, уничтожено более 1.000 немецких солдат и офицеров, 11 танков и 5 орудий. Захвачено 2 орудия, более 100 пулемётов и другие трофеи.

Южнее Орла наши войска с боями продвигались вперёд. Н-ское соединение отразило четыре контратаки противника и выбило немцев из ряда населённых пунктов. На поле боя подсчитано до 1.500 вражеских трупов. Подбито и сожжено 18 немецких танков, в том числе 3 танка типа «Тигр», 4 самоходных орудия и 4 противотанковых орудия. Бойцы соединения захватили у противника 15 орудий, 18 миномётов, 3 артиллерийских и 2 вещевых склада. Взяты пленные. На другом участке подразделение под командованием капитана Кузнецова во взаимодействии с подразделением старшего лейтенанта Иркова ворвалось в крупное село. Количество немцев, оборонявших село, значительно превышало число наступавших советских бойцов. Однако противник не выдержал стремительного удара наших подразделений. Наши бойцы уничтожили большое число гитлеровцев и освободили это село от немецко-фашистских оккупантов.

На Белгородском направлении активно действовали разведчики. Стрелковая рота под командованием старшего лейтенанта Давыдова стремительным броском ворвалась в траншеи противника. В ожесточённой рукопашной схватке наши бойцы истребили несколько десятков гитлеровцев, а остальных обратили в бегство. Захвачены 5 пулемётов и другие трофеи. Ротa закрепилась на новом рубеже.

На юге, в Донбассе, наше подразделение с разведывательными целями атаковало немцев и овладело двумя высотами. В бою за эти высоты уничтожено 3 немецких танка и до 200 солдат и офицеров противника.

В воздушных боях наши лётчики сбили 7 и подбили 3 немецких самолёта. Кроме того, 8 самолётов противника уничтожены огнём зенитной артиллерии.

На Ленинградском фронте, в районах севернее и восточнее Мги, советские артиллеристы разрушили десятки немецких дзотов и подавили 63 огневых точкипротивника. Прямыми попаданиями снарядов взорвано 5 складов боеприпасов.

В воздушных боях на подступах к Ленинграду советские лётчики сбили 6 немецких самолётов. Кроме того, 3 самолёта противника уничтожены огнём зенитной артиллерии.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Житомирской области, 20 июля устроил засаду на шоссейной дороге. Когда колонна немецкой пехоты приблизилась к месту засады, партизаны открыли пулемётный огонь и забросали гитлеровцев ручными гранатами. Немцы в панике разбежались, оставив на дороге свыше 80 убитых и раненых своих солдат и офицеров. Несколько партизанских отрядов, действующих в Ровенской области, за три дня подорвали 6 немецких воинских эшелонов, следовавших к линии фронта.

Пленный командир 6 роты 396 полка 216 немецкой пехотной дивизии Дитрих Герлах рассказал: «Многие из нас с нетерпением и надеждой ждали весны и лета. Мы были уверены, что, как только погода установится, германские вооружённые силы устремятся на Восток и нанесут русским последний удар. Однако с самого начала наступления немецкой армии на Курск всё пошло не так, как мы ожидали. 216 дивизия не выполнила поставленной перед ней задачи. Моя рота ворвалась в траншеи русских, но затем была вынуждена отойти на прежний рубеж, потеряв более половины личного состава. Такое неудачное начало поразило меня. Я не мог понять, в чём дело. У нас было явное численное превосходство в силах. Мы отлично подготовились к операции и, казалось, предусмотрели всё до мелочи. Последующий ход событий показал, что летние планы немецкого командования на Востоке потерпели полный крах. Поражение немецких войск под Курском чревато тяжёлыми последствиями для Германии».

Жители посёлка Тулянский, Орловской области, освобождённого частями Красной Армии, М.Спиридонов и П.Макарочкин рассказали о чудовищных зверствах, немецко-фашистских мерзавцев. Гитлеровцы обобрали и ограбили всех жителей посёлка. Фашистские изверги казнили многих ни в чём не повинных людей, насиловали женщин. Немецкие палачи повесили трёх мальчиков в возрасте от 10 до11 лет: Колесникова, Ефремова и Осокина—за то, что они якобы украли пачку папирос у немецкого офицера. Гитлеровцы установили виселицы против домов родителей детей. В течение трёх дней фашистские людоеды не разрешали снимать трупы с виселиц.» (14966).

Жизнь и внутренняя политика:

28 июля 1943 г. секретарь Горьковского обкома партии по пропаганде И. М. Гурьев, выступая на 14-м пленуме, рассказал: «Чем, как не отсутствием политической работы, можно объяснить такой факт, что в селе Шарапове Гагинского района не ставилось ни одного доклада. В этом селе ходят такие слухи, что Турция объявила войну Советскому Союзу и что в Шарапове скоро будут немцы. Ходят даже такие слухи, что союзники объявили войну Горьковской области, что сначала ввели колхозы, а вот теперь хотят колхозников сделать единоличниками». [365 — ГОПАНО, Ф. 3, Оп. 1, Д. 3259, Л. 11.] (11741).

За рубежом:

28 июля 1943 одномоторные истребители Люфтваффе впервые используют подкрыльные ракеты большого калибра BR 21 для атаки американских бомбардировщиков. Используя новое оружие, пилоты Focke-Wulf Fw 190 одержали победу над бомбардировщиками ВВС США, атаковавшими авиазаводы Henschel в Касселе и завод AGO Flugzeugwerke, производящий Fw 190 в Ошерслебене , Германия (20376).

28 июля 1943 из-за бомбежек союзников леса вокруг Мюнхена занялись грандиозным пожаром (4962).

28 июля в 1943 году из-за бомбежек союзников леса вокруг Мюнхена охватываются грандиозным пожаром (14966).

28 июля в 1943 году в результате мощнейшего авианалета на Гамбург погибло около 35 000 человек (14966).

28 июля 1943 Ф.Д.Р. по радио выступил с обращением к итальянскому народу с разъяснением условий, выдвигаемых союзниками (2262).

28 июля 1943 Б.Муссолини ушел в отставку (3481).

Авиапромышленность:

29 июля 1943 экипаж И.И. Шелеста закончил испытания самолет "103В" с М-82ФН, которые шли с 17 июля 1943 г. Результаты оказались более чем удовлетворительными. У земли скорость поднялась до 528 км/ч, а на высоте 5050 м она достигла 568 км/ч. Последняя цифра на 14 км/ч превышала замеренную у нас максимальную скорость немецкого истребителя Мессершмитт Bf 109F. Правда, у немцев модификация F уже вытеснялась новой G с более высокими данными, но все равно Ту-2, безусловно, являлся самым быстроходным бомбардировщиком советских ВВС. Он летал быстрее и Пе-2, и Ил-4, и американского Дуглас А-20В. 10 августа Туполев доложил о достигнутых результатах Сталину. Успех был неоспорим. Но еще до первого полета Ту-2 с М-82ФН руководство страны уверилось в том, что "младенческие болезни" бомбардировщика практически преодолены (11988).

29 июля 1943 в Кратово при посадке после перелета из Иваново, куда машина попала после ночного удара по станции Мга-9, разбился Пе-8 (ТБ-7) красная семерка (1103,124).

С 29 июля 1943 начались летные испытания Як-9-1 М-105ПД с увеличенной площадью крыла (1458,333). Поставленный ЦИАМ"ом мотор с увеличенной редукцией нагнетателя оказался с некондиционными шестернями, в результате чего испытания были начаты лишь 26 августа 1943 г. (1825,208).

29 июля 1943 в Летно-исследовательском институте начались летные испытания Як-9 (пока без гермокабины).

На пятом экземпляре Як-9 в июле заканчивали работы по улучшению маслосистемы и увеличению размаха крыла на один метр для повышения потолка до 12 000 м. При этом гермокабина отрабатывалась совместно с заводом № 482 (разработчиком) на Як-7 в ЛИИ.

В одном из первых полетов на высоте 11 км "обрезал" мотор, как оказалось, из-за плохой регулировки смеси высотным корректором.

К началу октября удалось подняться на 12 500 м, но длительный полет оказался невозможен из-за перегрева двигателя и падения давления масла. По Як-9 с М-106, оснащенному двухскоростным нагнетателем, работа не проводилась из-за отсутствия мотора.

В сентябре-октябре 1943 года ЦИАМ передал в строевые части ПВО семь двигателей М-105ПД, запланированных на осень, включая два резервных, необходимых для постоянной эксплуатации самолетов Як-9.

Для выпуска истребителя с еще большей площадью крыла и потолком 13 500 м ЦИАМ обязали к 4 октября изготовить и передать на завод № 115 два мотора с высотностью 9500 м. Однако довести двигатель не удалось, и ОКБ-115 вынуждено было приостановить работы по новому крылу.

В 1945 году испытывался Як-9 с высотным двигателем ВК-105ПВ, оснащенным нагнетателем ЦИАМ Э100.

Несмотря на все усилия, самолетостроители так и не смогли решить задачу создания высотного истребителя-перехватчика, причиной тому был низкий технологический уровень отечественного моторостроения и смежных отраслей промышленности (12046).

29 июля 1943 экипаж И.И.Шиянова закончил летные испытания доработанного 103В с М-182ФНВ, которые проходили с 17 июля 1943. Скорость поднялась с 545 км/час до 568 км/час на 5050 и А.Н.Т. обратился в ГКО, что позволило возобновить серию Ту-2 (1835,25). Поставленный ЦИАМ"ом мотор с увеличенной редукцией нагнетателя оказался с некондиционными шестернями, в результате чего испытания были начаты лишь (1825,208).

29 июля 1943 экипаж И.И.Шиянова закончил летные испытания доработанного 103В с М-182ФНВ, которые проходили с 17 июля 1934. Скорость поднялась с 545 км/час до 568 км/час на 5050 и А.Н.Т. обратился в ГКО, что позволило возобновить серию Ту-2 (1835,25).

29 июля 1943 Нач. ЦАГИ С.Н.Шишкин писал письмо N 732с НКАП А.И.Ш. в приложение справки о статиспытаниях самолета Костикова. Испытания проходили с 14 по 28 июня 1943 и не были закончены из-за преждевременного разрушения носовой части фюзеляжа (1783,107).

Другие оборонные отрасли:

С 29 июля по 1 августа каждая из трех машин СУ-85 прошла по 485 километров, из которых 373 по шоссе и 112 по просёлку. Самоходные установки преодолели маршрут из Свердловска в Челябинск и обратно.

Средние скорости движения по шоссе составили 22-24 км/ч, а по просёлку 16-18 км/ч. Это почти не отличалось от данных Т-34. При продолжительном движении на скорости выше 25 км/ч наблюдался выход из строя бандажей опорных катков. Это была проблема не только СУ-85, но и Т-34. Ходовые характеристики САУ практически не отличались от характеристик базового танка Т-34. Переделанный люк механика-водителя, который почти ничем не отличался от люка на Т-34, обеспечивал хорошую обзорность. Исключение составила СУ-85-IV, у которой массивная бронировка системы С-18 конструкции ЦАКБ сильно ограничивала обзор вправо. Общим недостатком всех СУ-85 и СУ-122-III было смещение сиденья механика-водителя вправо по отношению к центру люка, что несколько ухудшало обзор.

После ходовых испытаний были осмотрены орудия. Выяснилось, что вертикальная качка у всех систем калибра 85 мм увеличилась, особенно это касалось С-18-1.

3-4 августа проводились испытания стрельбой. Д-5С-85 практически сразу вырвалась вперёд, прежде всего благодаря удобству работы расчёта. Благодаря меньшей длине отката, наибольшей площади для работы заряжающего и наиболее удобной высоте линии заряжания система оказалась самой скорострельной. Скорострельность С-18 и С-18-1 составила 6-7 выстрелов в минуту, а Д-5С-85 — 8. Впрочем, все представленные системы испытаний стрельбой не выдержали. У лидировавшей Д-5С-85 имели место отказы механизма спуска, 30% выстрелов происходили с проблемами при экстракции гильзы. Наблюдалась течь жидкости из тормоза отката, причём началась она уже после 10 выстрелов. За 266 выстрелов вытек примерно литр стеола. На 267-м выстреле произошёл недокат системы, тормоз отката вышел из строя. Имелись у системы и конструктивные недостатки: расположение спускового механизма оказалось неудобным, а сам он оказался тугим.

Впрочем, проблемы с работой Д-5С-85 оказались сущей мелочью по сравнению с теми, которые проявились у пушек разработки ЦАКБ. Неприятности с С-18 начались уже после 5-го выстрела и продолжались в ходе последующих испытаний. За 80 выстрелов случаи отказа полуавтоматики произошли 15 раз. Неоднократно наблюдались случаи самозакрывания клина. За 40 выстрелов давление в накатнике снизилось с 28 до 23 атмосфер, кроме того, наблюдался быстрый разогрев жидкости. Отмечалось большое количество недокатов, после 70-го выстрела начались резкие накаты со стуком. После 200 выстрелов спусковой механизм полностью вышел из строя. Имелись у этого орудия и очень серьёзные конструктивные недостатки. Например, для долива жидкости в откатный механизм требовалось снять подвижную бронировку системы.

Немного лучше дела обстояли с С-18-1, но и там многие проблемы С-18 повторились. Постепенно увеличивалась длина отката, наблюдалась течь жидкости после 173-х выстрелов. С 31-го выстрела начались резкие накаты со стуком. Из 110 последних выстрелов 47 происходило с самозакрыванием клина.

По итогам сравнительных испытаний дальнейшая работа по системам С-18 и С-18-1 была прекращена, победителем в них вышла Д-5С-85. При этом заключительный вердикт предписывал доработать орудие, устранив выявленные дефекты. Не до конца соответствующим требованиям было признано и шасси СУ-85. Машину предлагалось пускать в серию с расширенным боевым отделением, по типу СУ-122М. Но на практике переделка боевого отделения оказалась совсем незначительной. СУ-85-II была принята на вооружение Красной армии в почти неизменном виде. Случилось это 8 августа 1943 года, когда Сталин подписал постановление ГКО №3892сс «Об организации производства 85 мм самоходных артустановок на базе танка Т-34 на Уралмашзаводе». Уже в августе в Свердловске выпустили первые серийные СУ-85.

СУ-85 стала первой из серийных советских САУ, шасси и вооружение которой полностью было спроектировано в Свердловске. За разработку этой машины коллектив УЗТМ был представлен к правительственным наградам, самой высокой из которых стала Сталинская премия. Высокие награды получил и коллектив завода №9 (17704).

29 июля 1943 года вышел приказ № 391с НКВ

Во исполнение распоряжения ГКО от 27 июля 1943 года № ГОКО-3824с

Перевести оптико-механический завод № 355 из Томска новосибирской области в Загорск в помещения до эвакуации, принадлежащие заводу № 355 (6438, 95).

29 июля 1943 Адмиралтейцами заложен очередной МБК (10671).

Армия:

29 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 29 июля наши войска на Орловском направлении продолжали наступление и, продвинувшись на отдельных участках от 5 до 10 километров, заняли свыше 40 населённых пунктов.

На Белгородском направлении и в Донбассе — поиски разведчиков.

На Ленинградском фронте продолжались усиленные поиски разведчиков и интенсивная артиллерийская перестрелка с обеих сторон.

В течение 28 июля на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 38 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 63 самолёта противника.

На Орловском направлении наши войска продолжали наступление.

Севернее Орла советские войска, преодолевая сопротивление противника, продвинулись вперёд и заняли ряд населённых пунктов. Немецкое командование по-прежнему перебрасывает на этот участок войска с других фронтов и резервы. Отмечено, в частности, прибытие маршевых батальонов из Франции и Германии. Бойцы Н-ской кавалерийской части стремительной атакой выбили немцев из трёх сильно укреплённых пунктов и нанесли им тяжёлый урон. На поле боя осталось до 600 вражеских трупов и много вооружения, брошенного противником. На другом участке полк немецкой пехоты при поддержке 30 танков дважды пытался атаковать наши части. В результате ожесточённого боя подбито и сожжено 10 немецких танков и уничтожено до батальона гитлеровцев.

Восточнее Орла наши части отбили несколько ожесточённых контратак немецкой пехоты и нанесли противнику тяжёлый урон в живой силе.

Южнее Орла части Н-ского соединения продвигались вперёд и заняли несколько населённых пунктов. Противник, прикрываясь водным рубежом, оказывал упорное сопротивление. Советские бойцы переправились через реку и овладели опорными пунктами немцев. В боях на этом участке уничтожено не менее 400 гитлеровцев, захвачены 16 складов боеприпасов и другие трофеи. Взяты пленные. На другом участке наши войска вели наступательные бои и истребили до 1.500 немецких солдат и офицеров. Подбито и сожжено 8 танков, уничтожено 42 автомашины, 5 артиллерийских и 8 миномётных батарей противника.

На Белгородском направлении активно действовали разведывательные группы. Подразделение гвардии старшего лейтенанта Прохорова атаковало противника, укрепившегося в одном населённом пункте. Приняв налёт разведчиков за атаку крупных сил, гитлеровцы начали разбегаться. Наши разведчики истребили 60 немецких солдат и офицеров и с помощью подоспевшей пехоты овладели населённым пунктом. На другом участке рота, которой командует лейтенант Тимошенко, отбила три контратаки противника. Понеся значительные потери, немцы отступили. На поле боя подобрано несколько пулемётов и много автоматов, брошенных гитлеровцами.

На юге, в Донбассе, происходили поиски разведчиков. Красноармеец т. Комолов скрытно подкрался к каменоломне и гранатами уничтожил вражеский пулемёт, обстреливавший наши подразделения. Несколько гитлеровцев, находившихся в каменоломне, сдались в плен. На другом участке рота немецких автоматчиков пыталась нанести фланговый удар подразделению Н-ской части. Пулемётчик т.Абрамов метким огнём уничтожил 40 гитлеровцев. Остальные немецкие автоматчики разбежались.

На Ленинградском фронте наши артиллерийские и миномётные подразделения обстреливали оборонительные сооружения и ближние тылы противника. Разрушено 36 дзотов, взорван склад боеприпасов и склад с горючим. Советские лётчики разбили и сожгли 5 воинских железнодорожных эшелонов противника. В воздушных боях сбито 6 немецких самолётов. Два советских штурмовика были атакованы двумя истребителями противника. Стрелки Колышев и Гоголев несколькими очередями сбили один истребитель «Фокке-Вульф-190». Другой немецкий истребитель вышел из боя искрылся.

На Северо-Западном фронте подразделение старшего лейтенанта Криворотова под прикрытием артиллерийского огня вплотную приблизилось к опорному пункту противника. Как только артиллерийский огонь был перенесён в глубину немецкой обороны, наши бойцы ворвались во вражеские траншеи и в рукопашной схватке истребили более 100 солдат противника. Захвачены радиостанция, 7 пулемётов, много винтовок, автоматов и боеприпасов.

Взяты пленные.

Партизанские отряды Украины 25 июля пустили под откос более 30 немецких воинских эшелонов. В результате крушений разбиты 23 паровоза, много вагонов и платформ. Из-под обломков вагонов извлечены сотни трупов немецких солдат и офицеров. На многих участках железных дорог; где произошли крушения, движение поездов было приостановлено.

Перешедший на сторону Красной Армии лейтенант 216 немецкой пехотной дивизии Гельмут М. рассказал: «На днях из Германии вернулся обер-лейтенант, мой сослуживец. Перед отъездом из Берлина он побывал на собрании офицеров, на котором с речью о военном положении выступил Геринг. В небольшом кругу своих друзей обер-лейтенант пересказал содержание этой речи. Геринг нарисовал мрачную картину и заявил, что многие старые генералы обанкротились и доказали свою неспособность руководить военными операциями в нынешней обстановке. Он намекнул,что предстоит основательная чистка высшего офицерского состава, в результате которой кое-какие генералы будут выброшены на свалку. Коснувшись последних неудач немецких войск на Восточном фронте, Геринг подтвердил, что Германия переживает кризис и надо быть готовым ко всяким неприятным неожиданностям» (14967).

К 29 июля 1943 был завершен разгром болховской группировки н. Войска наступали на орловском и кромском направлениях. На орловском - в интересах 3ГТА действовало 120 ш, 112 б и 200 и 15ВА. Здесь воевала и Н-Н (340,150).

29 июля 1943 в директиве штаба ВВС КА отмечалось: В период своего наступления с 5 июля противник ввел в бой крупные силы бомбардировочной и истребительной авиации. В ходе ожесточенной борьбы за господство в воздухе наряду с хорошими сторонами в использовании нашей истребительной авиации был выявлен ряд серьезных недочетов. Имелись случаи, когда наши истребители находились не в тех зонах, где требовала обстановка, действовали пассивно. Неоднократно радиостанции наведения не выполняли своих задач, т.к. командиры, руководящие их работой, по своей оперативно-тактической подготовке и опыту не могли правильно и быстро оценивать воздушную обстановку и управлять воздушным боем сообразно с изменением тактики воздушного противника. Штабы слабо учитывают тактику противника, не всегда добиваются быстрой и правдивой информации, вследствие чего не всегда являются подлинными органами управления... (518,49).

July 29, 1943: Fighting continues for the Island of Sicily. In the East, Armeegruppe A launches counter attacks to improve its positions along the Mius River (3819).

29 июля 1943 Группа А начала контрнаступление в районе р. Миусс для улучшения своей позиции (3819).

За рубежом:

29 июля 1943 г. в Министерстве авиации Германии обсуждался проект подводного ракетоносца, который должен был переплыть Атлантический океан и с расстояния 220 км запустить самолеты-снаряды V1 (Ненахов Ю.Ю. Чудо-оружие Третьего рейха. Минск: ХАРВЕСТ, 1999.).

Проект подводного ракетоносца предстояло реализовать на базе подводной лодки XXI серии. Ударная подлодка для запуска V1 использовала водонепроницаемые контейнеры. Ангары для хранения самолетов-снарядов на подводной лодке, вероятно, размещались перед рубкой и за нею. Проект, однако, так и не был реализован.

Проведенные в Пенемюнде опыты пуска «сухопутных» ракет 30 cm Wurfgranate 42 Spreng с подводной лодки U551 еще в 1942 г.

показали, что ракетный двигатель прекрасно работает и под водой. Сам способ подводного пуска способствовал дальности полета и рассеиванию ракет155. И хотя адмирал Дениц вначале отнесся к опытам братьев Штайнхоф без особого интереса, в конце войны германское руководство решило возложить на подводные лодки задачу нанесения «ударов возмездия» по американским городам. Для обстрела Нью-Йорка было предложено установить V1 на подводную лодку (11686).

29–30 июля (ночь) 1943 - еще один налет на Гамбург 777 британских бомбардировщиков, нацеленных на неповрежденные районы в северной части города, в результате чего погибло еще около 1000 человек. Англичане теряют 28 самолетов (20376).

29 июля 1943 1 млн. чел. покинули Гамбург (3481).

29 июля в 1943 году в тезультате трех авианалетов англичан на Штуттгарт центр города был практически уничтожен, 898 человек погибло, 1916 было ранено (14967).

29 июля в 1943 году в успешная эвакуация японских войск с острова Кыска, не замеченная американской разведкой (14967).

За рубежом:

В 20-х числах июля 1943 г. перелетевшее на аэродром Фоджа звено HI/KG 100 предприняло две безрезультатные попытки нанести удар по английским судам на рейде Аугусты и у Сиракуз. Опытные экземпляры FX1400, запускавшиеся с самолетов Do217, применялись и для нанесения ударов по Мальте. С наибольшим размахом бомбардировщики-носители УАБ использовались у Салерно и Анцио против корабельных десантных группировок с сильной ПВО, в условиях которой налеты самолетов других типов часто не имели успеха, а также против конвоев, идущих вдоль северо-африканского побережья - английских KMS, KMF и американских UGS. Вместе с тем выявился ряд недостатков FX1400. Бомба не мс пользоваться в условиях низкой облачности, т. к. минимальная ее сбрасывания равнялась 4000 м. Высокая бронепробиваемость игравшая свою положительную роль в случаях с "Ромой" и "Уорсп" оказалась излишней даже для крейсеров, не говоря уже об эсминцах и торговых судах. Как правило, "Фриц" прошивал корабль насквозь взрывался только в воде под ним. В итоге, немцы отказались от применения боеприпасов этого типа, и 19 ноября 1943 г. группа HI/KG 1C прибыла в Германию перевооружаться на Hs293. Немцы сразу учитывали возможность радиоподавления и создали альтернативную систему наведения УАБ - по проводам. Катушки с проводом крепились на законцовках крыльев самолета-носителя и бомбы, причем общая длина провода равнялась 30 км. Самолет оснащался передающим устройством FuG207 "Дормунд", а бомба - приемником FuG237 "Дуйсбург". В целом же система функционировала аналогично системе "Киль-Страсбург". Разрабатывалось также телевизионная система наведения УАБ. Однако ни теленаведение, ни управление по проводам не были применены в боевых условиях. Что касается самого радиоподавления, то относительно его эффективности имеются самые различные оценки. Эффективность вражеских помех так и осталась до конца не выясненной, так что готовая система управления бомбой по проводам осталась не востребованной (15139).

Авиапромышленность:

30 июля 1943 комиссия назначенная совместным приказом НКАП и Командующего ВВС от 22 июня N 69/262, в составе...на предмет разработки мероприятий, обеспечивающих нормальную эксплуатацию самолетов Ил-2 в частях ВВС, начала работу (1779,255).

30 июня 1943 г. На основании этого в акте 1 шак по войсковым испытаниям было рекомендовано снять ВМШ-2 с производства, как не обеспечивающий повышение точности бомбометания. В июле этого же года НИИ АВ по заданию главного инженера ВВС КА генерал-полковника А.К. Репина разработал новую инструкцию по бомбометанию с Ил-2 при использовании BMШ- 2. Лётный состав маршевых полков, находящихся в 9 заб и участвовавший в отработке этой инструкции, дал положительные отзывы о ВМШ-2 и рекомендовал его для использования в строевых частях на фронте при бомбометании как с горизонтального полёта, так и на выходе из планирования (пикирования). С июля по август 1943 г. провели войсковые испытания ВМШ-2 с бомбометанием в боевых условиях по новой методике. Испытания проводились в частях 1 шак, 2 шак и 3 ВА. Везде были получены положительные отзывы. Временной механизм ВМШ-2 и инструкцию по бомбометанию с его помощью рекомендовалось внедрить в строевые части, устранив некоторые выявленные недостатки. К февралю 1944 г. завод № 589 НКВмодернизировал ВМШ-2, учтя все пожелания фронтовых лётчиков. Постановлением ГКО6 от 6 апреля 1944 г. ВМШ-2 был официально запущен в серийное производство и стал устанавливаться на всех выпускаемых штурмовиках Ил-2.

Несмотря на столь длительную доводку, ВМШ-2 всё же не нашел широкого применения в частях штурмовой авиации ВВС КА. Как ни старались привить уважение лётчиков к этому прибору и заставить пользоваться и'м, ничего из этого не получилось, хотя временной механизм и просуществовал на вооружении Ил-2 до самого окончания войны.

Основным недостатком ВМШ-2, из-за которого его и не любили лётчики, был ограниченный диапазон высот боевого применения и дискретность их выбора.

Бомбометание с горизонтального полёта при помощи ВМШ-2 могло производиться с высот 70, 100, 200, 300 м и выше (всё кратно 100 м), а бомбометание на выходе из пикирования только с высоты 400 м, хотя ввод в пикирование осуществлялся с различных высот: от 600 м до 1 200 м. К тому же, использование ВМШ-2 требовало длительного нахождения над целью без противозенитного манёвра. Всё это приводило к излишнему однообразию тактических приёмов над целью, и противник наносил Ил-2 тяжелые потери, в основном огнём малокалиберной зенитной артиллерии и крупнокалиберных зенитных пулемётов (15978).

30 июля 1943 г. по приказу № 453с от на площадке завода № 451 НКАП в Москве организован филиал омского ОКБ завода № 20 (ОКБ завода № 20 НКАП, ОКБ-20 НКАП, МАП, Омское машиностроительное КБ (ОМКБ), АООТ, ОАО «ОМКБ» / г. Москва;  г. Омск ул. Герцена, 74 (1947 г.)/ /644116  г. Омск ул. Герцена, 312 тел. 68-17-03/) по разработке и выпуску опытных агрегатов. Для этого в Москву переведено необходимое оборудование и 50 работников ОКБ из Омска. Далее филиал преобразован в ОКБ-451.

По приказу № 143с от 19.03.1946 г. ОКБ-451 стало головным, а ОКБ завода № 20 получило статус его филиала. По приказу № 299с от 15.05.1946 г. начальником филиала назначен Н.И. Топорский.

Приказом МАП № 436с от 5.07.1947 г. филиал преобразован в ОКБ-20 МАП при 8ГУ. В 08.1957 г.- в ведении ЗГУ МАП.

Разработка топливных насосов (1947-56 г.), систем топливопитания и регулирования ГТД: для ГТД-ЗФ (1961 г.), АИ-25, Д-36, Д-136, Д-18, АИ-24, подъемных двигателей, АИ-336 и АИ-22 (1990-е  г.). Разработка агрегатов системы смазки для РД-012. Струйные насосы (с 1963 г.). Агрегаты и системы для ВСУ: ТА-4ФА, ТА- 6А, ТА-8, ТА-12, ВСУ-10.

Работы (2002 г.): разработка топливорегулирующей аппаратуры для ГТД, насосов различного назначения, гидравлического инструмента; промышленные счетчики газа.

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

Гл. конструктор (10.1940-02.1944 г.-)- П.Н. Тарасов, (07.1947-51 г.)- А.Н. Мельников, (1951-52 г.)- Н.И. Серяков, (1952-69 г.)- М.М. Тимофеев, (1969-74 г.)- П.Н. Мощенко, (1974-80 г.)- В.Ф. Березкин, (1980-2002 г.-)- А.А. Кульков,49 (2003-06 г.-)- Л. Г. Штеренберг {13.04.1946-}.

Гендиректор (1982-90 г.; 1992-2002 г.-> А.А. Кульков, (2003-06 г.-)- Л. Г. Штеренбер г.

1-й зам. гл. конструктора (1975 г.-)- А.А. Кульков. Зам. гл. конструктора (-10.1940 г.)- А.Н. Мельников, (1943 г.)- С.Я. Ясинский, (2002 г.)- Ю.Н. Сушков, (2002 г.)- А.Б. Каплан.

Гл. инженер (2002 г.)- JI.B. Куров.

Зам. гендиректора: по экономике (-2002-03 г.)- Л. Г. Штеренбер г.69

Начальник филиала (1943 г.-)- С.Я. Ясинский.

Начальники отделов: КО- Л. Г. Штеренбер г.

Начальник бригады- Л. Г. Штеренбер (11982).

30 июля 1943 г. по приказу № 453с на площадке завода № 451 (Завод № 451 НКАП, МАП, Московский машиностроительный завод (ММЗ) «Знамя», ОАО «ММЗ «Знамя» /г. Москва Старопетровский пр-д/ /127015  г. Москва ул. Б. Новодмитровская, 23 тел. 685-67-92/) организован филиал ОКБ завода № 20, далее это ОКБ-451.

В конце 1943 г. часть работников переведена на вновь образованный завод № 135 в Харьков.

По приказу № 206сс от 21.03.1944 г. для укрепления производства на завод переведено большое количество станков, рабочих и ИТР (всего около 300 чел.) с заводов № 132 и № 266 НКАП. В 1946 г. заводу поставлено 709 трофейных металлорежущих станков.

В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР.

В начале 1970-х  г. завод вошел в ПО «Знамя революции». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № Ю09 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий. Затем завод продан ИК «Росбилдинг», в 2009 г. входил в состав AEONCorporation.

Производство: топливорегулирующая аппаратура (центробежные регуляторы, насосы, компрессоры, гидродвигатели для ГТД, космической техники). Единственный в России производитель гидронасосов для авиационных ГТД (2004 г.).

Имеет термическое и литейное производство, испытательные стенды.

Численность персонала (2002 г.)-1100 чел.

Директор (-01-04.1943 г.-)- П.И. Герасимов, (1944-46 г.)- B.C. Лурье, (1949 г.)- B.C. Бриль, A.M. Ивайкин (или завода № 132), П.И. Герасимов, П.Е. Хачатурян, (середина 1950-х- 1963 г.)- В.А. Сперанский, А. Г. Солдатов, В.П. (11982).

Другие оборонные отрасли:

30 июля 1943 г. обе машины (№ 1 и 2) "Объект 233" успешно прошли заводские испытания (начались со 2 июля), по результатам которых танк "Объект 237" постановлением ГКО от 4 сентября 1943 г. под маркой "ИС-1" был принят па вооружение РККА (10703).

30 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3833 [О продлении до 1 сентября 1943 г. срока мобилизации рабочих и возчиков с лошадьми, мобилизованных на дровопогрузку и поставку дров железным дорогам Постановление ГКОм ГКО № 3380 от 15 мая 1943 г.] (7127, 166

30 июля 1943 года - Распоряжение ГКО об организации геологоразведочных работ и добыче урана (10549).

30 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3834. О мерах по расширению поисково-разведочных и научно-методических работ по обнаружению урановых руд. РГАНИР, Фонд ГКО, д. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 139, лл. 167-169, 170-176 (11012).

30 июля 1943 г.

Из Распоряжения ГКО № 3834сс

об организации геолого-разведочных работ, добычи урана и производства урановых солей1

Сов. секретно

Государственный комитет обороны

Распоряжение № 3834сс

30 июля 1943 г. Москва, Кремль

1. Обязать Комитет по делам геологии при Совнаркоме СССР (т. Малышева):

а) провести в полевой период 1943 г. дополнительные поисково-разведочные работы на уран и другие радиоактивные элементы в соответствии с приложением № 1;

б) организовать в 1943 г. проверку на радиоактивность образцов пород и руд в районах работ геолого-разведочных партий и ранее собранных геологических коллекций, хранящихся в музеях и геологических управлениях;

в) составить и издать краткие инструкции по установлению признаков уранового оруднения2 и обнаружению месторождений урановых руд;

г) составить совместно с Геологическим институтом Академии наук СССР к 1 октября 1943 г. план геологических и поисковых работ в 1944 г. с целью отыскания новых месторождений урановых руд3.

2. Разрешить Комитету по делам геологии при Совнаркоме СССР организовать при Всесоюзном институте минерального сырья урановый сектор, возложив на него обобщение материалов по поискам, разведкам и изучение радиоактивного минерального сырья, а также научно-методическое руководство этими работами и детальное минералогическое и технологическое изучение урановых руд и других радиоактивных элементов4.

3. Утвердить штат уранового сектора при Всесоюзном институте минерального сырья в количестве 15 человек и установить для них оклады согласно приложению № 2.

4. Обязать Наркомфин СССР (т. Зверева) выделить в 1943 г. Комитету по делам геологии при СНК СССР дополнительно за счет резерва Совнаркома СССР 150 тыс. руб. на расходы по урановому сектору при Всесоюзном институте минерального сырья.

5. Обязать Комитет по делам высшей школы при Совнаркоме СССР (т. Кафтанова):

а) выделить до 10 августа 1943 г. и направить на постоянную работу в лаборатории Комитета по делам геологии при Совнаркоме СССР 18 физиков и химиков из числа преподавателей и студентов, оканчивающих вузы, для работ по урану, а также выделить для работ в полевых геолого-разведочных партиях в каникулярный период 1943 г. 450 студентов с распределением по районам согласно приложениям № 3 и 4;

б) предоставить Комитету по делам геологии при Совнаркоме СССР на полевой период 1943 г. учебно-лабораторную аппаратуру вузов для оснащения ею полевых геолого-разведочных партий;

в) организовать в зимний период 1943-1944 гг. в научных кабинетах вузов гг. Москвы, Баку, Ташкента, Алма-Аты и Владивостока определение радиоактивности образцов пород руд и вод, собранных геолого-разведочными партиями, в количествах и в сроки по согласованию с Комитетом по делам геологии при Совнаркоме СССР.

6. Обязать Академию наук СССР (т. Комарова):

а) организовать при Узбекском филиале Академии наук СССР радиометрическую лабораторию для производства точных количественных определений на уран;

б) организовать в 1943-44 гг. в лабораториях филиалов, баз и соответствующих институтов Академии наук СССР работы по определению радиоактивности образцов пород руд и вод, собранных геолого-разведочными партиями, в количествах и в сроки по согласованию с Комитетом по делам геологии при Совнаркоме СССР5.

7. Обязать Наркомцветмет (т. Ломако):

а) расширить фронт добычи наиболее обогащенных руд на Табошарском руднике, закончив к 1 октября 1943 г. откачку вод из 3-го горизонта и к 1 июля 1944 г. закончить разведку 4-го горизонта со вскрытием его;

б) в целях повышения выпуска урановых солей на существующих производственных мощностях уранового предприятия 1-й очереди полностью закончить к 1 января 1944 г. строительство постоянных сортировочных устройств и обогатительной фабрики, обеспечив поступление на завод богатых урановых концентратов6;

в) закончить к 1 октября 1943 г. проект 2-й очереди рудника и завода по выпуску урановых солей с представлением одновременно предложений о мероприятиях, необходимых для осуществления быстрого строительства этого предприятия. Производительность уранового завода установить из расчета наиболее интенсивного использования выявленной сырьевой базы Табошарского уранового месторождения.

8. Обязать Наркомсредмаш (т. Акопова), Наркомчермет (т. Тевосяна), Наркомбумпром (т. Чеботарева), Наркомрезинпром (т. Митрохина), Наркомлегпром СССР (т. Лукина), Наркомтекстиль СССР (т. Акимова), Наркомбоеприпасов (т. Ванникова) поставить Комитету по делам геологии при СНК СССР материалы и оборудование в количествах и в сроки согласно приложению № 5.

9. Обязать Наркомуголь (т. Вахрушева) поставить Наркомцветмету оборудование в количествах и в сроки согласно приложению № 6.

Зам[еститель] председателя Государственного комитета обороны

В.Молотов7 [...]

АП РФ. Ф.22, оп.1, д. 198, л.76-78. Подлинник (11323).

30 июля 1943 Завершены ходовые испытания трех БМО, во время которых получена скорость хода 19-20 узлов; корабли переданы ВМФ. Вступил в строй очередной МО типа МО-4 (10671).

Армия:

30 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро

«В течение 30 июля наши войска на ОРловском направлении продолжали наступление и, продвинувшись на отдельных участках от 4 до 8 километров, заняли свыше двадцати населённых пунктов.

На Белгородском направлении — усиленные поиски разведчиков.

В Донбассе, в районе юго-западнее Ворошиловграда, наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника.

На Ленинградском фронте продолжались усиленные поиски разведчиков и на отдельных участках шли бои местного значения.

В течение 29 июля на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 21 немецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 37 самолётов противника.

На Орловском направлении наши войска продолжали наступление.

Севернее Орла советские части, преодолевая сопротивление немцев, продвигались вперёд. Утром полк пехоты противника, поддержанный большой группой танков и несколькими десятками самолётов, контратаковал подразделения Н-ской гвардейской части. Стойкой обороной наши бойцы измотали немцев, а затем контрударом опрокинули врага и заняли сильно укреплённый пункт. В этом бою противник потерял убитыми до 800 солдат. Подбито и уничтожено 9 немецких танков. Подразделения Н-ской гвардейской кавалерийской части развивали наступление и выбили немцев из ряда населённых пунктов.

Восточнее Орла бойцы Н-ской части отбили две контратаки пехоты и танковпротивника. Пленные немцы сообщили, что они только вчера доставлены на самолётах из Штеттина. На другом участке наши части за день боя истребили свыше 1.000 немецких солдат и офицеров. Группа бойцов во главе с лейтенантом Ведуниным проникла в тыл противника и внезапно ворвалась в деревню, занятую немцами. В рукопашной схватке наши бойцы уничтожили 60 гитлеровцев и удержали населённый пункт до подхода своей части.

Южнее Орла противник неоднократно переходил в контратаки, но под ударами наших частей откатывался и терял одну позицию за другой. Гитлеровцы несут тяжёлые потери в живой силе и технике. В течение дня Н-ским соединением уничтожено более 2.000 солдат и офицеров противника. Подбито 15 немецких танков, 2 самоходных орудия, уничтожено 17 орудий и 5 миномётных батарей. Нашими бойцами захвачены 6 танков, 12 орудий и другие трофеи.

На Белгородском направлении происходили поиски разведчиков. На одном участке противник, стремясь захватить выгодную позицию, предпринял атаку силами пехоты и танков. Рота лёгких танков под командованием гвардии лейтенанта Остраева вступила в бой с противником. Уничтожив 3 вражеских танка, наши танкисты рассеяли и частью истребили наступавшую немецкую пехоту. Восемь наших истребителей под командованием старшего лейтенанта Голячкова перехватили 23 немецких самолёта, пытавшихся нанести удар по советским наземным войскам. Наши лётчики не дали врагу сбросить бомбы на цель и заставили его повернуть обратно. В ожесточённом воздушном бою т. Голячков сбил один «Юнкерс-87» и один «Мессершмитт-109». Лётчики Будашвили и Герасименко, действуя в паре, уничтожили 3 немецких самолёта. Все наши самолёты вернулись на свой аэродром.

В Донбассе, в районе юго-западнее Ворошиловграда, наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника. Немцы атакуют позиции, занятые в последних боях советскими войсками. Наши части, отражая атаки гитлеровцев, наносят противнику тяжёлый урон. Особенно большие потери несут немцы от огня советской артиллерии.

Наши лётчики в воздушных боях, по неполным данным, сбили 14 немецких самолётов.

На Ленинградском фронте огнём артиллерии и миномётов разрушено 52 немецких дзота и блиндажа, взорван склад с боеприпасами и уничтожено до батальона гитлеровцев. Наши лётчики взорвали 3 железнодорожных воинских состава и сбили 4 немецких самолёта. На одном участке группа разведчиков под командованием лейтенанта Юрина и младшего лейтенанта Яндаева проникла в немецкие траншеи и забросала гранатами находившихся в них гитлеровцев. Уничтожив большую группу гитлеровцев и захватив пленных, наши разведчики отошли на исходные позиции.

На Калининском фронте разведывательная группа Н-ской части внезапным ударом выбила противника из населённого пункта и закрепилась в нём. На поле боя осталось 80 вражеских трупов. На другом участке наши разведчики напали на немецкую засаду и истребили 20 гитлеровцев.

Нашей авиацией в Финском заливе потоплен транспорт противника. Другому немецкому транспорту нанесены серьёзные повреждения.

В Баренцевом море нашими кораблями потоплены два сторожевых корабля противника.

В одном из районов Орловской области немецко-фашистские оккупанты напали на партизанский отряд. Советские патриоты, подпустив гитлеровцев на близкое расстояние, встретили их метким огнём из всех видов оружия. Вражеская атака захлебнулась. Потеряв до 100 солдат убитыми и ранеными, противник отступил. Другой отряд орловских партизан внезапно атаковал колонну немецких солдат, направлявшихся к линии фронта. Убито 34 и ранено 58 гитлеровцев.»ю

30 июля в 1943 году на орловском направлении войска Центрального фронта продвинулись в глубину обороны противника до 40 км (14968).

30 июля 1943:

Боевая живучесть экипажей Ил-2 175-го гшап в 1942-45 гг.

| Периоды | 27.06.42-18.09.42 | 26.01.43-01.04.43 | 05.07.43-30.07.43 | 01.08.43-31.08.43 | 01.09.43-27.04.45 | 27.06.42-27.04.45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее кол-во боевых вылетов полка | 236 | 210 | 258 | 253 | 3325 | 4282 |
| Кол-во боевых дней по отношению к общему кол-ву дней пребывания полка на фронте, % | 33,3 | 34,9 | 63,3 | 63 | 33,3 | 45,6 |
| Кол-во боевых вылетов, приходящихся на одну боевую потерю Ил-2 | 9 | 12,4 | 10,8 | 42,2 | 69,3 | 28,7 |
| Кол-во боевых вылетов, приходящихся на одну боевую безвозвратную потерю летчика | 18,2 | 35 | 14,3 | 84,3 | 127,9 | 55,9 |

(12020).

July 30, 1943: Armeegruppe A losses the initiative in its attack to secure its postions along the Mius River (3819).

30 июля 1943 Группа А остановила наступление, стремясь сохранить позиции на р Миус (3819).

За рубежом:

30 июля в 1943 году на взлетную полосу заводского аэродрома «СААБ» в Линчепинге выкатили первый прототип «J-21А» с заводским номером 21001 (14968).

30 июля в 1943 году шеф-пилот фирмы «Arado» Зелле (Selle) с аэродрома в Рейне около Мюнстера впервые взлетел на реактивном «Ar234V-l» (заводской №130001). Полет, продолжавшийся 14 мин., прошел успешно, если не считать того, что при ударе о землю была полностью сломана тележка-шасси: при сбросе не открылись тормозные парашюты необычной платформы. Зелле был настолько уверен в характеристиках самолета, что уже во втором полете, длившемся 54 мин., достиг скорости 650 км/ч. Но в третьем вылете пришлось совершать вынужденную посадку из-за неполадок в системе управления двигателями

30 июля 1943 - Шеф-пилот фирмы Arado Зелле (Selle) с аэродрома в Рейне около Мюнстера впервые взлетел на первом в мире реактивном бомбардировщике Ar234V-l (зав. №130001). Полет, продолжавшийся 14 мин., прошел успешно, если не считать того, что при ударе о землю была полностью сломана тележка-шасси: при сбросе не открылись тормозные парашюты необычной платформы. Зелле был настолько уверен в характеристиках самолета, что уже во втором полете, длившемся 54 мин., достиг скорости 650 км/ч. Но в третьем вылете пришлось совершать вынужденную посадку из-за неполадок в системе управления двигателями (22414).

30 июля 1943 г. прототип Ar 234V-1, пилотируемый летчиком-испытателем Гейнцем Зелле, совершил первый полет. Во втором полете была достигнута скорость 620 км/ч (22776).

30 июля в 1943 году флот США заказал у «Локхида» 500 морских ударных самолетов «PV-2» "Гарпун". «PV-2» отличался также увеличенными маслорадиаторами и немного иной выхлопной системой (выхлоп сдвинули дальше назад). Изменилось остекление пилотской кабины: козырек стал округлым, а не V-образным. Первый "Гарпун" изготовили в Бэрбенке 8 ноября 1943 г. Летные испытания показали, что при тех же моторах, что и на «PV-1», новая модификация потеряла 20-30 км/ч скорости и стала менее маневренна. Зато улучшилась управляемость и в воздухе, и на земле, гораздо проще стало пилотировать машину на одном моторе (14968).

30 июля в 1943 году адмирал Канарис и шеф итальянской контрразведки, генерал Аме, проводят секретное совещание в Венеции. Аме заверяет Канариса в том, что «Италия продолжит борьбу и не капитулирует ни при каких обстоятельствах». Канарис докладывает о результатах переговоров оперативному управлению ОКБ (14968).

30–31 июля (ночь) 1943 273 британских бомбардировщика атакуют Ремшайд, Германия, потеряв 15 машин (20376).

30 июля в 1943 году Ф.Д.Рузвельт в послании Черчиллю писал: «Мы должны вступить в переговоры с любыми лицами в Италии, которые наилучшим образом, во-первых, обеспечат разоружение и, во-вторых, предотвратят хаос» (14968).

Авиапромышленность:

31 июля 1943 Председатель комиссии генерал-лейтенант ИАС Шульговский писал письмо гл. инженеру ВВС генерал-полковнику Репину.

Представляю акт комиссии, назначенной совместным приказом командующего ВВС и наркома Авиапрома за N 64/262 от 22.06.43 года по разработке мероприятий, обеспечивающих нормальную эксплуатацию самолетов Ил-2 в частях ВВС докладываю, что по состоянию на 20 августа реализованы следующие предложения комиссии:

1. В дополнение к ранее разосланному в части ВВС бюллетеню завода N 30 17-Э по ремонту обшивки на самолетах Ил-2 мною утвержден бюллетень по дополнительному ремонту самолетов Ил-2 методом, разработанным гл. конструктором Ильюшиным (бюллетень разослан в части ВВС).

2. Разработана и разослана в части ВВС инструкция по ремонту лакокрасочных покрытий.

3. В результате совещания со специалистами ВИАМ от 5.07.43 г. ВИАМ"ом разработана и находится на утверждении НКАП производственная инструкция по окраске, режимам сушки лакокрасочных покрытий на заводах НКАП.

В этой инструкции предусмотрено введение алюминиевого подслоя, антисептирование самолетов. Изменены режимы сушки, изменена технология в лакокрасочных покрытиях самолета.

4. Самолеты Ил-2 на заводе N 30 выпускаются по вновь разработанной технологии и, надо полагать, что если технология не будет нарушаться, самолеты Ил-2 деревянной конструкции завода N 30 не будут вызывать сомнения в надежной их эксплуатации.

5. В результате проверки летными испытаниями упражнений NN 28, 30 и 32 КБПША - 1943 комиссией установлено, что максимальные перегрузки при выполнении этих упражнений в НИИ ВВС были получены до 4 и в ЛИИ НКАП до 5, 15, что не выходит за пределы и не является опасным. По этому утверждения о том, что упражнения N 28, 30 и 32 вызывают большие перегрузки - не соответствует действительности.

6. Комиссия пришла к заключению, что до проведения дополнительного ремонта по технологии разработанной гл. конструктором Ильюшиным необходимо оставить в силе ранее данные ограничения для самолетов Ил-2. Шифрограммой N 55/41 от 2.05.43 г., т.е. ограничить скорость при выводе из пикирования до 420-430 км и не допускать углы при пикировании более 30 градусов.

Приложение: акт комиссии на " " листах.

Акт

30 июля 1943 года комиссия, назначенная совместным приказом НКАП и командующего ВВС от 22-го июня за N 64/262 в составе: председателя начальника управления технической эксплуатации ВВС генерал-лейтенанта ИАС Шульговского и членов: зам. начальника ГУЗ ВВС генерал-майора ИАС Бибикова, зам. начальника НИИ ВВС генерал-майора ИАС Федорова, начальника ЦАГИ НКАП профессора Шишкина, начальника ЛИИ НКАП профессора Чесалова, гл. конструктора самолета Ил-4 генерал-майора ИАС Ильюшина, пом. начальника НИИ ВВС по летной части полковника Кабанова, зам. начальника ЛИИ НКАП по летной части инженера-летчика Панкратова и от гл. управления формирования и боевой подготовки подполковника Браунштейн и майора Яшанова на предмет разработки мероприятий, обеспечивающих нормальную эксплуатацию самолетов Ил-2 в частях ВВС.

В результате своей работы комиссия установила:

1. Ряд катастроф и аварий самолетов Ил-2 в частях ВВС произошло в результате недоброкачественного изготовления этих самолетов, на заводе N 30 НКАП. Из наличного количества самолетов Ил-2, находящихся в строю, требуют ремонта 63%.

Наиболее характерными причинами недоброкачественного изготовления самолетов Ил-2 и, главным образом, самолетов завода N 30 послужило применение некондиционных материалов, плохое хранение авидревесины на складах, изменение технологии лакокрасочных покрытий, нарушение установленной технологии:

а) Произведенные ВИАМ анализы поставляемых заводам НКАП материалов (фанера, полотно, лаки, краски, шпаклевка и пр.) показали неудовлетворительное качество.

2. Хранение авиадревесины и фанеры на заводе 30 не отвечает самым элементарным требованиям и не обеспечивает предохранения от воздействия атмосферных осадков и разрушений еще до использования в конструкции самолетов (авиадревесина на разгрузочной площадке завода 30 разгружена навалом, годная с негодной, лежит под открытым небом и мокнет под дождем) (1779).

31 июля 1943 л завода 1 В.Т.Сахаров совершил катастрофу на Ил-2 в районе Куйбышевского аэродрома (2109).

31 июля 1943 А.И.Ш. писал Г.М.М. письмо N 3938:

"Посылаю Вам для ознакомления таблицу сравнительных данных самолетов Ер-2 и Ил-6:

|  | Ер-2 с 2М-30Б | Ил-6 с 2М-30Б |
| --- | --- | --- |
|  | по результатам | по требованию |
|  | гос. испытаний | ГКО N 2999сс |
|  |  | от 7 марта 1943 |
| Максимальная скорость | 429 | 420 |
| Дальность полета | 5266 | 4500 |
| Скорость полета при 1000 кг |  |  |
| и 10: запасе горючего | 354 | 325 |
| Дальность полета с 4000 кг | 1700 | 1500 |

Примечание: Данные по дальности и скорости полета, указанные в п. 2 для самолета Ер-2 получены при полете по маршруту Москва - Омск - Москва (1697,232).

31 июля 1943 вышел приказ НКАП и командующего АДД N 464ас/0025:

"В целях ускорения проведения испытаний самолета Ил-6 с М-30Б:

1. Назначить комиссию по определению готовности самолета Ил-6 с моторами М-30Б к первому вылету...

Имея в виду, что весовые данные самолета Ил-6 и расположение центра тяжести соответствуют расчетным данным и в связи с длительностью проведения стат. испытаний самолета Ил-6, комиссии представляется право на основании имеющихся расчетных материалов принять решение на месте по выпуску самолета Ил-6 в полетные испытания.

2. Первый полет и полеты для отработки ВМГ производить на заводе 39 в Иркутске.

4. Комиссии провести летные испытания самолета Ил-4, построенного заводом 39 с изменениями, согласно приказа НКАП N 172 от 27 марта 1943 и дать заключение о запуске в серийное производство (А.И.Ш., зам. ком. Медведев) (1738,136).

31 июля 1943 Дементьев писал Зам. командующему АДД М.И.Шевелеву письмо N Н-34/3078:

"В ЦАГИ и ЛИИ проводятся совместные испытания самолета Ил-4 по улучшению летных и эксплуатационных качеств самолета Ил-4.

Выделенный НКАП для этой цели самолет Ил-4 во время проведения летных испытаний потерпел аварию и разбился.

Ввиду большой необходимости проведения работы по улучшению качеств самолета Ил-4 и значительности ожидаемых результатов, прошу Вашего распоряжения о передаче ЛИИ одного самолета Ил-4, для проведения указанных работ." (1779,7).

31 июля 1943 года Дементьев писал письмо N Н-34/3078 зам. командующего авиацией дальнего действия генерал-лейтенанту авиации Шевелеву М.И.

В ЦАГИ и ЛИИ проводятся совместные испытания самолета Ил-4 по улучшению летных и эксплуатационных качеств самолета Ил-4.

Выделенный НКАП для этой цели самолет Ил-4 во время проведения летных испытаний потерпел аварию и разбился.

Ввиду большой необходимости проведения работы по улучшению качества самолета Ил-4 и значительности ожидаемых результатов, прошу Вашего распоряжения о передаче ЛИИ одного самолета Ил-4, для проведения указанных работ (1779,7).

31 июля 1943 В.И.Юганов облетел Як-9ПД, сделанный на основе машины N 01-29, с высотой 13000 м и его передали в ЛИИ. Гермокабину поставить не удалось (65,124).

С 31 июля по 25 сентября 1943 в ЛИИ проходили испытания Як-9 с М-107А N 51, 53, 54 (которые поступили с 31 июля по 2 августа) и N 128 который поступил 25 августа для испытаний с целью доводки ВМГ (1783,208).

31 июля 1943 Нач. управления технической эксплуатации ВВС КА г-л ис Шульговский утвердил Инструкцию по подготовке к эксплуатации самолетов Як-1, Як-7, Як-9, Ла-5, Ил-2 и Пе-2 в зимний период 1943/1944 г. (436).

31 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3836 О ремонте самолетов, авиационных моторов и материально-техническом обеспечении реморганов ВВС КА, АДД, ВВС ВМФ и ГУГВФ в III квартале 1943 года. (7128, 1-7,8-145).

31 июля 1943 г. последовало специальное обращение к генералу г. Арнольду, начальнику штаба ВВС армии США  по вопросу закупки мощного 18-цилиндрового двигателя R-3350, который хотели заполучить еще в 1940 г.. 6 августа он дал ответ: «ситуация изучается». 15 августа решение «временно отложили», а 2 сентября отправили официальный отказ. Параллельно велись переговоры с фирмой «Райт», готовой предоставить лицензию, но только с согласия военных (21511).

31 июля 1943 вышел приказ НКАП № 459с:

В целях развития пр-ва специнструментов и приспособлений:

Нач. Оргавиапрома Чечневы приступить к организации на плозадке з-да № 453 про-ва специнструмента и приспособлений, дублирующего пр-во з-да № 165,

З-д 453 передать в ведение Оргавиапрома и в дальнейшем считать ф-лом з-да № 165.

Дементьев (1730, 203).

31 июля 1943 г. по приказу № 459с на заводе (Завод № 453 НКАП /г. Москва Тушино/) началась организация производства специнструмента и приспособлений, и завод реорганизован в филиал завода № 165 НКАП. С завода № 165 из Куйбышева сюда для укрепления производства переведена группа рабочих и ИТР (120 чел.). В том же году на площадку филиала из Куйбышева переведен завод № 165 НКАП (11982).

31 июля 1943 г. по приказу № 459с завод № 453 HKAII (Тушино) реорганизован в филиал завода № 165 ОАП НКАП. На нем началась организация производства специнструмента и приспособлений. С завода № 165 из Куйбышева туда для укрепления производства переведена группа рабочих и ИТР (120 чел.). В том же году завод № 165 НКАП переведен на площадку филиала в Тушино.

Производство лафетов для пушки «ВЯ». В 07.1943 г. работы переданы на заводы № 481 и № 454 НКАП. В 05.1944 г. заводу поручено изготовление опытной серии из 5 ТРД С-18 A.M. Люльки. В 06.1944 г. заводу поручены работы по изготовлению приспособлений для производства моторов для завода № 466 НКАП, в 08.1944 г.- оказать помощь в изготовлении частей опытного ПуВРД конструкции В.Н. Челомея.

По приказу № 377с от 2.06.1944 г. завод передан из ОАП в Управление оборудования НКАП.

По приказу № 705сс от 29.12.1944 г. на заводе началась организация производства пяти опытных образцов ТРД С-18 конструкции A.M. Люльки. Для этого на завод откомандирована группа конструкторов во главе с зам. гл. конструктора Луссом.

В соответствии с ПСМ № 472-191 от 26.02.1946 г. и приказом МАП № 182сс от 30.03.1946 г. ГС инструментальный завод № 165 с 1.04.1946 г. передан из Управления оборудования в 8ГУ МАП для развития опытного моторостроения Этим же приказом для расширения работ СКБ гл, конструктора A.M. Люльки при НИИ-1 МАП переведено на самостоятельную базу- завод № 165 МАП и получило название ОКБ-165 МАП. В 08.1957 г. - в ведении ЗГУ МАП. Имел наименования: «п/я 2382», «п/я М-5147» (1.01.1967-82 г.).

По приказу № 479сс от 23.07.1946 г. при заводе № 45 образован филиал завода № 165 (руководитель- С.К. Туманский) для организации производства ТР-1.

В 1950 г. двигателям ОКБ присвоено наименование «АЛ».

Решением СМ СССР от 06.1950 г. ОКБ выдано задание на создание ТРД АЛ-5.

В соответствии с ПСМ № 355-161сс от 2.03.1954 г. начата разработка АЛ-7.

В 01.1955 г. вышло постановление правительства о создании филиала ОКБ в Тураево (далее - Лыткаринский машиностроительный завод «Сатурн»), являвшегося испытательной базой ОКБ. В 1958 г. вступила в строй его первая очередь.

С 1959 г. начались работы по ЖРД. В 1960 г. поручена разработка ЖРД 11Д54 для 3-й ступени РН Н-1, затем проект трансформирован в 11Д57.

В конце 1950-х  г. начаты работы по созданию атомного двигателя (ЯСУ), для этого было организовано КБ-2, в его составе - специальная бригада.

В 1965 г. КБ переехало в новое здание.

В соответствии с ПСМ от 08.1965 г. начата разработка двигателя 3-го поколения - АЛ-21Ф (изд. «85»), 1-й экземпляр собран в 09.1966 г. В 1970 г. создан АЛ-21Ф-3, по решению ВПК от 09.1970 г. и пр. от 28.09.1970 г. его необходимо было представить на госиспытания в 4-м квартале 1970 г.

В 1960-е  г. разрабатывался воздушно-водородный двигатель AJI-51 для самолета-разгонщика ЭПОС «Спираль», в 1976 г. работы прекращены. С 1981 г. начато создание автономных источников энергии - двигателей для системы «Энергия-Буран», а также посадочных двигателей для ОК «Буран» на базе AJI-31.

В 1972 г. начаты работы по АЛ-31Ф, они утверждены Пост. СМ СССР в 1976 г. По приказу МАП № 134 от 10.04.1978 г. начата разработка модификации АЛ-31ФВ. С 1984 г. ресурс АЛ-31Ф увеличен со 100 ч до 1000 ч. 31.03.1992 г. подписан контракт на разработку АЛ-31ФН для Китая. В 2000-е  г. создан модернизированный вариант АЛ-31Ф (изд. 99М1).

В 1981 г. начаты работы по двигателю 5-го поколения «изд. 20» (АЛ-41Ф) для МФИ, проект завершен в 1984 г. С 1988 г. до 2006 г. в ОКБ собрано 27 двигателей.140

По пр. от 19.04.1989 г. начаты работы по созданию агрегатов и машин для консервной промышленности. С 1993 г. - работы (совместно с МНПО «Спектр») по дефектоскопу-снаряду для подземных трубопроводов «КОД- 4М».

В 1990-е  г. на базе Краснотурьинского ПТП Тюменьтрансгаза создан центр диагностики и восстановительного ремонта стационарных газотурбинных приводов АЛ-31СТ.

В 1990-е  г. создано совместное предприятие с швейцарско-шведской фирмой «АВВ». В 2000 г. создана Дирекция лицензионных программ.

В 2000-е  г. продолжались работы по двигателю следующего поколения АЛ-41Ф и АЛ-31ФП с поворотным соплом; двигателя SaM 146 для RRJ.20. В 2006 г. построено 5 экспериментальных образцов двигателя V поколения (тема «117С», совместно с УМПО). В 06.2006 г. построен 1-й SaM 146. В 12.2006 г. пнв АЛ-31ФМ1 (АЛ-31Ф серии 42). Затем создан АЛ-31ФМ2 с улучшенной геометрией турбины и новым поворотным соплом. В 2007 г. создан также АЛ-31ФМЗ-1 с новой камерой сгорания с «двойной стенкой».

В 2006 г. заключен контракт на изготовление 200 малоразмерных ТРДД-50МТ для индийского БПЛА Lakshya.

В 1963 г. получил название Государственный объединенный завод № 165 ГКАТ. С 1.01.1967 г. - ММЗ «Сатурн». С 6.05.1982 г. - НПО «Сатурн», в него вошли: ММЗ «Сатурн», Лыткаринский МЗ «Сатурн», МКБ «Гранит» и УКБМ. С 25.07.1984 г. - НПО «Сатурн» им. A.M. Люльки МАП. С 13.12.1993 г. - АООТ, затем - ОАО «А. Люлька-Сатурн». 5.07.2001 г. образовано ОАО «НПО «Сатурн» путем слияния ОКБ «Люлька-Сатурн» и «Рыбинских моторов». ОКБ преобразовано в НТЦ им. A.M. Люльки. По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. ОАО «НПО «Сатурн» вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Численность персонала (1941 г.)- более 2000 чел.

Директор (1942-12.1944-; 25.04.1946 г.-)- Ю.А. Мизюров, (05.1945 г.)- Бугров, (1954-77 г.)- А.А. Завитаев, (1977- 93 г.)- A.M. Хартов.68 Гендиректор (-1998-2002 г.-)- В.М. Чепкин, В.А. Лебедев.

Ответственный руководитель (25.04.1946 г.-)- A.M. Люлька.

1-й зам. гендиректора (-2000-02 г.-)- В.А. Лебедев, (-2002-07 г.-)- Е.Ю. Марчуков; по НИОКР/ председатель НТС (2003-04 г.-)- В.М. Чепкин. Зам. гендиректора (2006 г.)- С. Чуклинов.

Гл. конструктор (25.04.1946-56 г.)- A.M. Люлька. Ген. конструктор (12.1956-84 г.)- академик (1968 г.) A.M. Люлька {23.03.1908-1.06.1984 г.}; и.о. (-03-08.1984 г.)- Ю.П. Марчуков; (08.1984-2003 г.)- В.М. Чепкин {20.09.1933- }, (2003 г.-)- М.Л. Кузменко.

1-й зам. гл., ген. конструктора (1946 г.-)- Э.Э. Лусс, (1960-е)- Ю.Н. Бытев, (1996 г.-)- Е.Ю. Марчуков, (2000 г.)- Ю.П. Марчуков. Зам. гл., ген. конструктора: по атомной тематике (1959 г.)- А.А. Иевлев, по перспективным темам и атомной тематике (1960-е-72 г.-)- А.В. Воронцов (АЛ-31Ф); по стендовым и летным испытаниям (-1976-78 г.-)- Ю.Н. Бытев; И.И. Жуков, (1946-57 г.-)- Э.Э. Лусс, (1946-51 г.-)- И.Ф. Козлов, (-1973-78 г.-)- СЛ. Кувшинников, (-1973-78 г.->A.M. Хартов, (1978 г.)- В.К. Кобченко, (1978 г.)- В.А. Горелов, (1997-98 г.)- М.Л. Кузменко, Е.Ю. Марчуков.

Управляющий директор (2002 г.)- В.А. Лебедев. Директор Дирекции лицензионных программ (2000 г.-)- О.Е. Хлыстова, (2000-е)- В.А. Борисков. Технический директор Дирекции лицензионных программ (2000 г.-)- В.М. Беркович.

Гл. инженер (1980-е)-  Г.И. Зуев.

Начальник производства- А.В. Чуркин (около 20 лет).

Гл. конструкторы: (1957-76 г.)- Э.Э. Лусс, (1960-е  г.)- Ю.Н. Бытев (АЛ-21Ф-3), (1964 г.-)- М.А. Кузьмин (11Д57), (1978-96 г.)- Ю.П. Марчуков (Р1БД-14, ТП-22), (1980-е)- М.М. Гойхенберг, (-1992-94 г.-)- А.В. Андреев (11Д57, АЛ-31Ф, -31ФН, -31ФУ, -31ФП); по перспективным разработкам (1982 г.-)- К.Р. Хачатуров, (2003 г.)- М.М. Гойхенберг; (1983-87 г.)- В.К. Кобченко (АЛ-31Ф), (1990-е-2002г-.)- А.И. Волков (АЛ-31ФП, АЛ-55), (-2002- 07 г.-)- Е.Ю. Марчуков, В.М. Андриенко (АЛ-55И), В.В. Кирюхин, М.М. Костюченко (САР), (1990-е)- В.В. Куприк (наземная тематика), В.И. Федюкин (автоматика).

Зам. гл. конструкторов: по САР, летным испытаниям и эксплуатации (1978-98 г.-)- М.М. Костюченко; по испытаниям (1980-е)- Е.Ю. Марчуков; по эксплуатации (1980-е)- В.В. Кирюхин, (2000-е)- Е.В. Балуков; (1994 г.)- А.И. Волков (АЛ-31ФП), М.Ф. Вольман, О.Н. Кошиц, (1980-е)- Н.М. Мэнн, (1990-е)- К.Ю. Сорокин.

Начальники цехов: Н.Н. Якунин.

Начальник отдела внешних связей и протокола (2002 г.)- В. Г. Нестеров.

Начальники бригад: (2006 г.)- Н.В. Кикоть.

Начальники лабораторий: (1970-е)- А.Ф. Кричигина.

Создано: авиационные ГТД: ТР-1 (1947), ТР-2 (1948), ТР-3 (1948), АЛ-5 (1947-52), экспериментальный «ЭА» (1948), АЛ-7 (1953-56), АЛ-7Ф-1 (1960), АЛ-7Ф-2 (1963), АЛ-21Ф (изд. «85», 1965-70), АЛ-21Ф-2 (изд. « 87»), АЛ-21Ф-3 (изд. «89», 1970), АЛ-31Ф (изд. «99», 1976-85), изд. «12» и «12ф» на базе АЛ-31Ф для аналога ОК «Буран» (1980-е), АЛ-31ФП с поворотным соплом (1989), АЛ-31ФН для Китая (1998), ТВД АЛ-34-1 (1990-е), АЛ- 35, АЛ-37, АЛ-41Ф (изд. «20»), изд. «117А» на базе АЛ-41Ф (2002), изд. «117С» на базе АЛ-31Ф (2006), АЛ-55 (2004), АЛ-55И для Индии (2005); «36», «36МТ» для БПЛА; для надводных кораблей ВМФ М75РУ (2006), М70ФРУ (2007), М90ФР (совместно с «Зоря-Машпроект»); турбостартеры ТС-17 (1949), ТС-19, ТС-20 (1955), ТС- 21, ТС-31М; ЖРД: 11Д54, Д-57 (11Д57) (1959-75) для ракеты Н-1, Д-57М (11Д57М) для РН «Вулкан» (1976); источник питания 5И43 (1958-65) для ЗУР; морской ТВД МТВД-79 (1964-67) для ПЛ авиационной торпеды; АЛ- 51 для ЭПОС (проект, 1976); ракетно-турбовальный двигатель РТВД-14 (изд. «14», 1981-88), его модификация- турбопривод ТП-22 для «Энергия-Буран» («22»); ГДТ для газоперекачивающих станций АЛ-31СТ (1992-94), для электростанций АЛ-31СТЭ (2003);68 проекты: ЯСУ РД-А для М-30 (1950-е), открытого типа ТРДА ПАС для М-60 (1955)93; дизель СН-6Д 6 л.с. (1986-91); стоматологические электровакуумные печи МТ, МТ-2000, «Русь» (1987- 91); горелка для воздушного шара «Вега-2» (1990-е); дефектоскоп-снаряд «КОД-4М» (1993-98) (11982).

31 июля 1943 года Дементьев писал письмо N Н-34/3073 начальнику гл. управления заказов ВВС генерал-лейтенанту ИАС Селезневу Н.П.

Из-за отсутствия новых красителей (АМТ-1, АМТ-12, А21М, А32М) камуфляж самолетов выпускаемых заводами 11 гл. управления производится в два цвета.

Так как поставка новых красителей заводами НКХП начнется только с августа, прошу, во избежание срыва сдачи, дать указания военпредам заводов 11 гл. управления о приемке самолетов до 1 сентября с двухцветным камуфляжем.

Прошу вашего решения (1779,1).

Из черновика письма, как нереальная мечта производственников, заместителем наркома авиационной промышленности Дементьевым было вычеркнуто предложение о сохранении двухцветного камуфляжа для этих самолетов и "на дальнейший период " (3385,15).

31 июля 1943 года начальник штаба управления тыла авиации дальнего действия генерал-майор Карякин и начальник отд. тыла АДД полковник Дубкевич писали письмо N 709998с зам. наркома Авиапрома Сандлер и начальнику ВИАМ Туманову.

Для маскировки самолетов Авиации Дальнего Действия в лучах прожектора, Всесоюзным институтом материалов по заданию АДД разработана нитро-масляная черная матовая эмаль "А-31НМ".

Прошу Вашего распоряжения 4 Управлению Наркомхимпрома о срочном производстве опытной партии - 400-600 кг эмали "А-31НМ", согласно представленным управлению ВИАМом техническим условиям, эталонам краски и указаниям о технике изготовления и составе эмали.

О Вашем решении прошу сообщить (1779,12).

Другие оборонные отрасли:

31 июля 1943 г. по планам должен был состояться показ танков ИС, КВ-85 и САУ ИСУ-152 членам правительства в Москве на Ивановской площади и многие мемуаристы указывают именно на этот срок, но в таком случае танки показывались бы до полигонных испытаний (которые начались 2 августа), что невозможно. Поэтому автор считает, что скорее всего, танки прибыли в Москву не 31 июля, а 31 августа и показ был на месяц позже, чем то считалось прежде.

В осмотре новых танков участвовали В. Малышев, -Я. Федоренко, К. Ворошилов, Л. Берия, В. Молотов и И. Сталин. Все свидетели этого события отмечают, что перед показом из опытных машин удалили все экипажи, кроме механиков-водителей, заменив отсутствующих одним сотрудником госбезопасности.

Прибывшие в Кремль боевые машины вызвали живейший интерес вождя, который немедленно вознамерился взобраться на них. Это желание оказалось совершенно неожиданным для присутствовавших, из коих никто не позаботился запастись лесенкой для облегчения подъема на броню. Сталин решительно отстранил желание двух ретивых генералов, пытавшихся подсадить его, и самостоятельно завершил восхождение на самоходную установку ИСУ-152. Осмотрев ее снаружи, он поднял крышку люка и поинтересовался у находившегося в боевом отделении сотрудника госбезопасности, как у новой машины обстоит дело с вентиляцией, так как в прошедших боях были случаи отравления экипажей пороховыми газами. Сотрудник безопасности молчал, как на допросе, но положение спас находчивый механик-водитель, доложивший, что в ИСУ-152 введен дополнительный вентилятор. Задав еще пару малозначительных вопросов, вождь самостоятельно спустился на землю и поздравил наркома танковой промышленности с новым достижением. 4 сентября 1943 г. постановлением ГКО № 4043сс тяжелые танки КВ-85, ИС-85 и САУ ИСУ-152 (ИС-152) были приняты на вооружение Красной Армии и поставлены в серийное производство (11135).

31 июля 1943 г. принято считать, что состоялся первый показ ИС-85, КВ-85 и ИСУ-152 на Ивановской площади Кремля, но по ряду признаков (срок окончания предварительных испытаний, дата принятия на вооружение ИС-85, КВ-85 и ИС-152 ) автор считает, что показ прошел месяцем позднее, то есть 31 августа. По многочисленным воспоминаниям в показе новых танков участвовали В.А. Малышев, Я.В. Федоренко, К.Е. Ворошилов, Л.П. Берия, В.М. Молотов и И.В. Сталин. Некоторые добавляют в число свиты также начальника ГАУ Н.Д. Яковлева, наркома Вооружений Д.Ф. Устинова, а также иных представителей ГАУ и ГБТУ.

Все свидетели указанного события отмечают, что перед показом из машин удалили экипажи, кроме, механика-водителя, заменив отсутствовавших сотрудником госбезопасности. Доставленные в Кремль машины вызвали живейший интерес вождя, который захотел взобраться именно на ИСУ-152. Никто из присутствовавших не ожидал этого, и никакой лесенки запасено не было. Двое ретивых генералов кинулись помогать вождю, но он отстранил их и самостоятельно взобрался на МТО тяжелой САУ, после чего, заглянув в боевое отделение, поинтересовался у сотрудника госбезопасности, что в новой САУ сделано для улучшения вентиляции, так как в ходе боев на Курской дуге были случаи отравления экипажей пороховыми газами. Понятно, что опрошенный молчал как партизан на допросе, но положение спас находчивый водитель, доложивший вождю, что в указанной САУ введен дополнительный вентилятор боевого отделения.

Закончив осмотр, вождь спустился на землю и поздравил наркома В.А. Малышева с новым достижением, а 4 сентября 1943 г.. постановлением ГКО № 4043сс тяжелые танки КВ-85, ИС-85 и ИС-152 (будущая ИСУ-152) были приняты на вооружение Красной Армии. Но если в отношении КВ-85 и ИС-85 это могло означать немедленную организацию серийного производства, то с ИС-152 до этого было еще далеко (11417).

31 июля 1943 в Кубинку на НИИБТПолигон для прохождения гос. испытаний прибыли танки KB-85 и ИС-85. Технику сопровождали 28 специалистов во главе с главным инженером завода №100 Н.М.Синевым. (3862).

31 июля 1943 танки КВ-85 и ИС-85 направили на госиспытания в Кубинку. По результатам испытаний оба образца были рекомендованы комиссией к принятию на вооружение (11897).

31 июля 1943 г. из СПРАВКИ СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ВКП(б) ПО ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТИ А.Ф. ЖИГАЛЬСКОГО О РАБОТЕ ЗАВОДОВ ОТРАСЛИ

До начала Великой Отечественной войны в Новосибирской области не было ни одного завода электропромышленности. В настоящее время в области работает 10 заводов, из них 9 заводов эвакуированы из Ленинграда, Москвы и Воронежа, а один передан из местной промышленности. Восстановление заводов на полную мощность эвакуированного оборудования недопустимо затянулось из-за отсутствия строительных организаций и отсутствия фондов на дефицитные строительные материалы: трубы, металл разный, огнеупоры, стекло, кровля мягкая и арматура. Вследствие вышеуказанных причин на заводах электропромышленности до сих пор все еще не закончены строительно-монтажные работы первой очереди, а заводы вместо работы на всю мощность эвакуированного оборудования с января 1943 года работали всего на 30-60 процентов, недодав фронту и народному, хозяйству страны большое количество радиоизделий, прожекторов, электродвигателей, радиоламп и электроламп... Рост выпуска продукции за последние 6 месяцев характеризуется следующими данными: декабрь 1942 года - 33 499,3 тысячи рублей, июль 1943 года - 40 409,1 тысячи рублей, или 20 процентов. Наряду с увеличением выпуска продукции значительно увеличен ассортимент выпускаемых изделий и улучшено их качество. Однако в целом электропромышленность Новосибирской области так же, как и заводы электропромышленности других областей Востока, находятся в неудовлетворительном состоянии по сравнению с заводами электропромышленности Урала и европейской части СССР. Это явилось следствием не только недопустимой затяжки строительных и восстановительных работ, но и особых трудностей* снабжения из-за большой удаленности от источников снабжения исключительно большого ассортимента материалов, потребляемых электропромышленностью, а также трудностей** телефонной и телеграфной связи с главками и наркоматом. Также в нетерпимом положении находятся заводы электропромышленности с жильем, которого им не было выделено. В настоящее время рабочие и инженерно-технические работники заводов живут в весьма тяжелых условиях: по две и три семьи в одной комнате, причем большинство заводов (6 из 10) за отсутствием строительных организаций и решений ГОКО по этому вопросу жилстроительства совсем не ведут и перспектив улучшить положение работников завода в ближайшее время не имеют. До настоящего времени значительное количество эвакуированных рабочих заводов НКЭП все еще проживают в землянках. Отсутствие жилья у всех 10 заводов не позволяет организовать школы ФЗО и, таким образом, лишает все эти заводы возможности вести подготовку кадров. Наряду с тяжелым положением с жилыми площадями, питание рабочих, ИТР и служащих на заводах электропромышленности находится в совершенно неудовлетворительном состоянии. Несмотря на неоднократные предложения обкома ВКП(б) и НКЭП, до сих пор ни одному заводу не выделено совхоза в отличие от заводов НКАП, НКБ, НКВ и других наркоматов, получивших к тому же и жилую площадь для расселения работников заводов.

Секретарь обкома ВКП(б) по электропромышленности Жигальский

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 491. Л. 48-50. Подлинник.

Подпись-автограф Жигальского. Под документом дата: «31/VII. 1943 г.» (12193).

31 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3835. О мобилизации 200 человек из неработающего населения города на восстановление карандашной фабрики в Томске.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 139, лл. 177 (11012).

31 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3837 Об общем плане перевозок народнохозяйственных и воинских грузов по железнодорожному и водному транспорту на август 1943 года. (7128, 146).

31 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3838 О плане перевозок народнохозяйственных грузов по железнодорожному и водному транспорту на август 1943 года. (7129, 1-8,9-206).

31 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3839. О производстве и распределении уксусной кислоты в III кв.1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 142, лл. 1, 2-3 (11012).

31 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3840 О распределении автомобильных запасных частей и газогенераторных установок на III квартал 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 142, лл. 4-5, 6-24 (11012).

31 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3841 О плане ремонта вооружения для Красной Армии на III квартал 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 142, лл. 25-27, 28-73 (11012).

31 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3842 О мерах по восстановлению электростанций и электросетей системы Орджэнерго Наркомэлектростанций.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 142, лл. 74-78, 79 (11012).

31 июля 1943 вышло Постановление ГКО № 3843 Об уполномоченном Государственного Комитета Обороны по порту Петропавловск-на-Камчатке. (7130, 80).

31 июля 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3844 [О поставках импортного оборудования для заводов НКТП во II полугодии 1943 г. и I кв.1944 г.] (7130, 81,82).

31 июля 1943 года приказом №104/к Народного Комиссара Судостроительной Промышленности Союза ССР И. И. Носенко он был освобожден от должности главного инженера 4-го главного управления "в связи с переходом на другую работу"- решением Секретариата ЦК ВКП(б) он назначался на должность начальника промышленного отдела вновь созданного Совета по радиолокации при ГКО (9921).

31 июля 1943 Адмиралтейцы заложили десятый МБК. Флоту передана крейсерская ПЛ К-53; катеростроители сдали три МО типа МО-4 (10671).

Армия:

31 июля в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 31 июля наши войска на Орловском направлении, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали наступление и заняли несколько населённых пунктов.

На Белгородском направлении — усиленные поиски разведчиков.

В Донбассе, в районе юго-западнее Ворошиловграда, наши войска продолжали успешно отбивать атаки крупных сил пехоты и танков противника с большими для него потерями.

На Ленинградском фронте, в районах севернее и восточнее Мга, — усиленные поиски разведчиков.

В течение 30 июля на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 103 немецких танка, из них 95 в районе Донбасса. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 58 самолетов противника.

На Орловском направлении наши войска продолжали наступление.

Севернее Орла Н-ское соединение заняло несколько населённых пунктов. Немцы оказывали упорное сопротивление и неоднократно переходили в контратаки. За день боя уничтожено более 800 солдат и офицеров противника. Кроме того, тяжёлые потери понесли гитлеровцы от огня гвардейцев-миномётчиков. Большая колонна немецкой пехоты, двигавшаяся по шоссе, была накрыта огнём наших миномётных подразделений и в большей своей части уничтожена. Бойцы части, где командиром т.Лихошвай, выбив противника из одного населённого пункта, захватили у немцев 12 орудий, 14 миномётов, 20 пулемётов, 6 противотанковых ружей, много автоматов, винтовок и склад боеприпасов.

Восточнее Орла бойцы Н-ской части в результате боя овладели сильно укреплёнными позициями немцев. Противник, пытаясь восстановить положение, предпринял одну за другой четыре контратаки, но понёс большие потери и был вынужден отступить. На поле боя подсчитано до 600 вражеских трупов. Захвачены 5 орудий, из них 2 самоходных, 2 врытых в землю танка, 7 миномётов, 16 пулемётов и другие трофеи.

Южнее Орла Н-ское соединение отразило три контратаки немцев. На другом участке бойцы Н-ской части овладели опорным пунктом противника. В бою за этот пункт сожжено 8 немецких танков, уничтожены артиллерийская и две миномётных батареи. На поле боя осталось свыше 200 трупов гитлеровцев.

В Донбассе, в районе юго-западнее Ворошиловграда, наши войска успешно отражали атаки крупных сил пехоты и танков противника. На одном участке все попытки немцев прорваться в расположение наших войск были отбиты огнём советской артиллерии. В результате боя подбито и сожжено 45 немецких танков. На другом участке немцы бросили в наступление несколько пехотных дивизий, поддержанных большим количеством танков. Советские бойцы миномётным и пулемётным огнём отсекли от танков вражескую пехоту и вынудили её отступить. Прорвавшиеся немецкие танки попали под удар наших танкистов и артиллеристов. К исходу дня уничтожено 50 танков противника.

Атаки пехоты и танков противника на этом участке поддерживают крупные силы немецкой авиации. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии в течение дня сбито 28 немецких самолётов.

На Ленинградском фронте наши разведывательные подразделения уничтожили до двух рот пехоты противника. Артиллерийским огнём разрушены 35 дзотов, 6 наблюдательных пунктов, подавлен огонь большого числа артиллерийских и миномётных батарей противника.

В воздушных боях на подступах к Ленинграду наши лётчики сбили 7 немецких самолётов.

На Белгородском направлении происходили поиски разведчиков. Бойцы Н-ской части совершили несколько вылазок в расположение немцев, захватили 7 станковых и 5 ручных пулемётов, 28 винтовок, 50 ящиков гранат и винтовочных патронов. Подразделение, где командиром младший лейтенант Бахмат, проникло в тыл противника. Наши бойцы сожгли две немецких автомашины и бронемашину. Во время этой операции уничтожено до взвода гитлеровцев. Несколько немецких солдат взято в плен.

В районе Изюма активно действовала разведывательные отряды. Разведчики Н-ской части ворвались в траншеи противника и в рукопашной схватке уничтожили большую группу гитлеровцев. Захватив у немцев орудие и 6 миномётов, разведчики вернулисьв свою часть. На другом участке батальон вражеской пехоты предпринял разведку боем. Наши подразделения встретили немцев ружейно-пулемётным огнём и рассеяли их на подступах к переднему краю.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Гомельской области, ночью внезапно напал на крупный вражеский обоз с боеприпасами и продовольствием. Партизаны уничтожили охрану и захватили 50 подвод с грузами, 2 пулемёта и 20 автоматов. В Могилёвской области несколько объединённых партизанских отрядов разгромили немецкий гарнизон, расположенный в крупном населённом пункте. Кроме того, партизаны взорвали два железнодорожных моста. Движение поездов на этом участке превращено на длительный срок.

Командир 3 батальона 581 полка 306 немецкой пехотной дивизии капитан Отто Рушинцик, взятый в плен в районе юго-западнее Ворошиловграда, рассказал: «В прошлом году 306 дивизия была разбита русскими под Морозовской. Весной и летом её укомплектовали солдатами, призванными в армию в результате тотальной мобилизации. Недавно на нашем участке фронта завязались бои. Русская пехота стала обтекать с двух сторон позиции батальона. Мои солдаты спасовали и не решились итти в штыковую атаку. Они засели в блиндажах и с тупым равнодушием покорно ждали развязки. Я и раньше знал, что боевой дух нового пополнения был невысоким, но всё же думал, что в столь критическую минуту они подтянутся. Но ничто не помогло. Остатки батальона сложили оружие. Я вместе с командиром одной из рот также поднял руки и сдался в плен русским» (14969).

В период с 31 июля по 8 августа 1943 в районе боевых действий Брянского фронта работала комиссия 15-й воздушной армии с целью определения эффективности нашей авиации и авиации противника при действиях по наземным целям.

В районе Золотарево, Грачики, Подмаслово и Опаньково члены комиссии насчитали в общей сложности 76 подбитых танков Т-34. Из них около 60-70% подорвались на минах, около 5% были повреждены бомбами, а остальные - огнем противотанковой артиллерии. Сведений о поражении танков пушечным огнем немецкой авиации в отчете не содержится (12728).

31 июля 1943 маршал Г. Жуков награжден орденом Суворова (4962).

За рубежом:

31 июля в 1943 году предсерийный «В-25Н» (43-4105) со штатными двигателями «Wright» «R-2600-13» поднял в воздух испытатель Роберт Чилтон. Через две недели самолет приняли на вооружение ВВС США и пустили в серию (14969).

31 июля 1943 немецкие самолеты атакуют военные корабли ВМС США, обстреливая батареи береговой артиллерии возле Сан-Стефано-ди-Камастра , Сицилия, но не попадают в цель (20376).

К 31 июля 1943 силы 11 армии ВВС США осуществили больше боевых вылетов против японских войск на Kiska в Алеутских островах, чем в июне (20376).

31 июля в 1943 году 2-й немецкий воздушный флот, насчитывающий 932 боевых самолета, перебазировался в Италию (14969).

31 июля в 1943 году новое итальянское правительство заявило о возвращении Франции ранее аннексированных у нее территорий – Савойи, Ниццы и Корсики (14969).

Авиапромышленность:

Во второй половине июля 1943 в надежде на улучшение взлетных свойств на самолет Ер-2 2М-30Б установили опытные четырехлопастные винты АВ-9ЕЛ-116, но ожидания не оправдались. Более того, с новыми винтами скорость полета даже уменьшилась. А вот опробованная на той же машине новая шаровая носовая стрелковая установка с пулеметом УБТ конструкции завода N 134 оказалась удачнее прежней купольной (разработки И.И.Торопова), и в дальнейшем стала серийной (3322,40).

Другие оборонные отрасли:

Во второй половине июля 1943 года на Кировском заводе в Челябинске начались работы по «объекту 701», который позже получил индекс ИС-4. Инициатором выступил главный конструктор Н.Л. Духов, поддержанный директором ЧКЗ И.М. Зальцманом и главным инженером предприятия С.Н. Махониным. Задача была поставлена довольно амбициозная: «создать перспективный тяжелый танк для завершающего этапа войны и на послевоенное время». Старшим инженером по новой машине, которая первоначально именовалась как «танк К», назначили Л.С. Троянова, которого позже сменил М.Ф. Балжи.

Основной задачей при проектировании являлось усиление броневой защиты. Предполагалось, что «танк К» будет выдерживать огонь танковых и противотанковых пушек противника не только калибра 75-мм, но и 88-мм.

Сначала проектирование новой машины, которой осенью 1943 года присвоили обозначение «объект 701», велось что называется «своими средствами» и финансировалось из заводского бюджета. Лишь 10 декабря 1943 года эскизный проект нового танка продемонстрировали наркому танковой промышленности В. Малышеву. Машина понравилась, и Кировский завод получил «добро» на продолжение работ и необходимое финансирование.

В марте 1944 года был готов техпроект «объекта 701», который представили на рассмотрение Главного бронетанкового управления Красной Армии. Военные одобрили новый танк, отметив следующее:

«По своим боевым качествам, вооружению, бронированию, узлам и агрегатам силовой установки и трансмиссии, механизмам управления танком и огнем, танк заслуживает того, чтобы в кратчайший срок дать разрешение Кировскому заводу на изготовление двух опытных образцов…

Есть все основания получить отвечающий современным требованиям боя, лучший в мире тяжелый танк».

Однако ГБТУ КА самостоятельно не могло решить вопрос об изготовлении опытного образца — такие вопросы решались на уровне руководства страны, а точнее — в Государственном Комитете Обороны. В кратчайший срок туда была подготовлена соответствующая справка по «объекту 701», и 8 апреля И. Сталин подписал постановление ГКО «Об изготовлении опытного образца нового тяжелого танка на Кировском заводе НКТП».

Согласно этому документу, ЧКЗ должен был не только изготовить и подать на испытания два опытных образца нового танка, но и подать два бронекорпуса 701-го объекта для проведения их отстрела.

Следует сказать, что еще до появления постановления ГКО Кировский завод, заручившись поддержкой и наркомтанкпрома, и ГБТУ КА, начал изготовление узлов и деталей новой боевой машины. Поэтому после одобрения «объекта 701» на самом «верху» постановление ГКО удалось выполнить буквально за пару дней — 10 апреля 1944 года первый опытный образец нового тяжелого танка (в документах именовался как «объект 701» № 0) поступил на заводские испытания, завершившиеся через две недели.

«Объект 701» имел классическую схему общей компоновки — впереди отделение управления, в центре боевое, сзади моторно-трансмиссионное. Масса машины составила 56 тонн, экипаж — 4 человека. Таким образом, по массе «объект 701» превосходил серийный ИС-2 на 10 тонн, сравнившись по этому показателю с немецким «Тигром».

Бронекорпус танка «объект 701» изготавливался из листов стали 42СМ толщиной 120–160 мм средней твердости. Передняя часть состояла из верхнего, нижнего лобовых и правого, и левого скуловых листов, установленных под большими углами наклона к вертикали. Борта собирались из верхней наклонной и нижней вертикальной частей. Корму образовывали верхний, средний и нижний бронелисты. В крыше моторного отделения имелись четыре броневых решетки над вентиляторами, люки для доступа к двигателю и фильтрам тонкой очистки топлива, а также три горловины топливных баков. Крыша над трансмиссией могла откидываться на петлях.

Днище танка «объекта 701» имело корытообразную форму, в нем имелись люки для доступа к агрегатам и механизмам танка.

Все бронелисты корпуса соединялись между собой «в шип» и «в четверть», при помощи сварки.

Литая башня танка изготавливалась из стали 66 и была обработана на среднюю твердость.

В отделении управления находилось место механика-водителя, а также рычаги и педали приводов управления, кулиса, щитки с контрольными приборами, топливоподкачивающий насос, два баллона со сжатым воздухом для запуска двигателя, аккумуляторные батареи и часть ЗИП. За сиденьем механика-водителя в днище имелся аварийный люк, а в крыше отделения управления — смотровой люк с двумя приборами МК-4. Также механик-водитель мог наблюдать за дорогой через смотровую щель со стеклом «Триплекс» в верхнем лобовом листе корпуса.

На крыше боевого отделения «объекта 701» устанавливалась башня, с ручным и электрическим механизмами поворота. Максимальная скорость вращения составляла 15 градусов в секунду. В боевом отделении размещались радиостанция, аппараты ТПУ, вращающееся контактное устройство, а также рабочие места наводчика, командира и заряжающего. Для посадки экипажа в башне находились два люка над местами заряжающего и командира. Для наблюдения за полем боя заряжающий имел смотровой прибор МК-4, а командир и заряжающий — по два таких прибора в поворотных основаниях крышек люков.

Вооружение «объекта 701» состояло из установленной в башне 122-мм пушки С-34, спаренной с пулеметом ДТ. Для наводки на цель использовался телескопический шарнирный прицел ТШ-17 с углами вертикального наведения от -3 до +19 градусов. Стрельба велась при помощи электроспусков, кнопки которых устанавливались на рукоятках маховиков механизма подъема пушки и поворотного механизма башни.

Пушка имела раздельное заряжание, снаряды укладывались в нише башни, а заряды — в бортовых нишах корпуса, на вращающемся полике и левой стенке башни. Также в башне размещались 26 дисков к пулемету ДТ, два пистолета-пулемета ППШ и 25 гранат Ф-1.

Моторное отделение отделялось от боевого перегородкой. Здесь размещался двигатель, слева и справа от него — масляный и топливные баки. В бортовых нишах, изолированно от моторного отделения, монтировались вентиляторы системы охлаждения и радиаторы. Это обеспечивало удобный монтаж радиаторов и защищало от попадания в двигатель большого количества пыли.

В качестве силовой установки на «объекте 701» использовался дизельный двигатель В-12 мощностью 750 л.с. Он был спроектирован на базе серийного дизеля В-2ИС, увеличение мощности достигалось установкой нагнетателя и повышением числа оборотов до 2200 об/мин.

«Объект 701» имел оригинальную планетарную трансмиссию, обеспечивающую шесть передач вперед и три назад. Ее конструкцию разрабатывали специалисты МВТУ имени Баумана. Трансмиссия состояла из четырех основных узлов: главного 3-ступенчатого редуктора, реверса, мультипликатора и механизма поворота, которые компактно монтировались в одном картере. Для получения меньших размеров и удобства регулировки фрикционы и тормоза были вынесены из картера.

Ходовая часть по конструкции практически не отличалась от ходовой танка ИС-2, но имела семь опорных катков на борт.

Электрооборудование выполнялось по однопроводной схеме. Источниками электроэнергии являлись генератор Г-73 и четыре аккумуляторных батареи 6СТЭ-128.

На танке «объект 701» устанавливалась радиостанция 10РК и танковое переговорное устройство ТПУ-4-БИС-Ф.

Параллельно с изготовлением «объекта 701» № 0, Кировский завод вел сборку еще двух опытных образцов этой машины — № 1 и № 2. В их конструкцию внесли ряд изменений по опыту эксплуатации «нулевого» образца. Для испытаний двух этих машин была создана специальная комиссия (председатель — генерал-лейтенант танковых войск Б.Г. Вершинин), в состав которой вошли представители наркомата танковой промышленности и командования бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии.

Испытания начались 27 июня 1944 года — в этот день на трассу вышел «объект 701» № 1. Вторая машина («объект 701» № 2) присоединилась к первой лишь 8 июля.

Следует сказать, что эти образцы несколько отличались между собой — на машине № 1 стояла 122-мм пушка С-34, а на втором — 100-мм орудие С-34-1. Разработкой артсистем занималось Центральное артиллерийское конструкторское бюро под руководством В. Грабиина. «Объект 701» № 1 еще оснащался специально разработанным 50-мм минометом, смонтированным в крыше башни. Миномет предназначался для защиты танка от пехотинцев в ближнем бою. Это было сделано по типу английских танков, поставляемых в СССР по ленд-лизу — они оснащались минометом аналогичного назначения.

Испытания «объектов 701» завершились в августе 1944 года. В выводах комиссии отмечалось значительное количество недостатков в работе бортовых редукторов, двигателей, системе охлаждения, трансмиссии. Вместе с тем, положительных оценок заслужили установка орудия, удобные места работы экипажа в башне, оригинальное размещение прицела ТШ-17 в приливе справа от пушки и введенная конструкторами система продувки канала ствола орудия после выстрела.

Общая оценка опытных машин была следующей:

«Опытный образец тяжелого танка (объект № 701) по своим основным боевым качествам: бронированию, вооружению и маневренности, является наиболее современным тяжелым танком, превосходящим по броневой защите все существующие танки, а танки противника, кроме того, по вооружению и маневренности…

Однако в процессе испытаний выявлено, что агрегаты трансмиссии заводом недостаточно отработаны и проверены <…> вследствие чего рекомендовать образец тяжелого танка (объект 701) на вооружение Красной Армии до устранения отмеченных дефектов и повторных испытаний, не представляется возможным».

Комиссия предложила заводу прервать испытания опытных образцов и доработать их конструкцию. После этого предполагалось изготовить еще два доработанных опытных образца «объекта 701» и дополнительно испытать их.

Испытания обстрелом бронекорпусов «объекта 701» провели в августе 1944 года на полигоне в Кубинке. Стреляли из 88-мм противотанкового орудия РаК 43 и 75-мм пушки «Пантеры» по двум корпусам, которые отличались между собой толщиной верхнего листа борта — 120 и 160 мм соответственно. В ходе испытаний выяснилось, что броня «объекта 701» защищает от 75 и 88-мм снарядов со всех дистанций при курсовом угле 60 градусов по корпусу и 30 градусов по башне (курсовой угол отсчитывался от продольной оси танка). В целом отмечалось, что при небольшом увеличении массы корпуса и башни танка «объект 701» по бронестойкости значительно превосходит серийный ИС-2. Тем не менее, проводившая испытания комиссия в своих выводах записала, что бронезащита корпуса не обеспечивает полного «снятия» 75 и 88-мм снарядов при курсовых углах от 60 до 90 градусов (90 градусов — стрельба в борт танка), а башни — более 30 градусов. Тем не менее, комиссия рекомендовала «принять на вооружение корпус и башню тяжелого танка «701» конструкции Кировского завода», внеся в конструкцию ряд изменений.

В сентябре 1944 года Кировский завод полностью разобрал «объекты 701» № 1 и 2 — планировалось на старых корпусах с башнями смонтировать новые узлы и детали, изготовленные с учетом результатов испытаний. Одновременно велась переработка конструкции корпуса и башни с учетом результатов их испытаний обстрелом.

В последних числах сентября 1944 года на заводские испытания вышел новый танк «объект 701», на котором установили измененные трансмиссию, бортовые редукторы и некоторые другие агрегаты. Одновременно шла сборка еще нескольких опытных образцов нового тяжелого танка — к середине ноября их имелось уже шесть штук. К этому времени в заводской документации сменили и нумерацию «объектов 701».

Напомним, что до сентября 1944 года Кировский завод в Челябинске изготовил три образца нового тяжелого танка, именовавшихся № 0,1 и 2. Собранный к началу ноября танк «объект 701», получивший доработанные по результатам обстрела, корпус и башню, в документации именовался № 4 — это был четвертый по счету «объект 701». Номера 1 и 2 получили собранные в конце сентября — начале октября образцы с модернизированными узлами и агрегатами. А вот под номерами 5 и 6 значились танки, собранные с использованием старых корпусов машин № 1 и 2 (испытывавшихся летом 1944 года), но с установкой на них модернизированных узлов и агрегатов. При этом на «объект 701» № 6 установили 122-мм пушку Д-25 — такую же, как и на серийных танках ИС-2. Остальные машины вооружались 122-мм орудиями С-34, разработанными в ЦАКБ.

Пять опытных образцов «объекта 701» остались в Челябинске, где проходили заводские испытания. А одну машину — № 5, собранную с использованием старого корпуса и башни — в начале декабря 1944 года направили на полигон в подмосковной Кубинке для прохождения испытаний.

Танк испытывался с 16 декабря 1944-го по 24 января 1945 года, пройдя в общей сложности 1051 км в различных условиях. Машина показала неплохую динамику (максимальная скорость 41 км/ч), превзойдя по средним скоростям серийный ИС-2 и опытный «Кировец-1» («объект 703», будущий ИС-3).

А вот запас хода на основных баках оказался маловат — 140 км по шоссе и 110 по проселку. Правда, при использовании внешних топливных баков запас хода возрастал почти в два раза, но военные сочли это недостаточным.

И хотя без поломок и дефектов на испытаниях не обошлось (пришлось даже заменить вышедший из строя двигатель В-12), комиссия, проводившая испытания, дала машине довольно высокую оценку:

«Опытный тяжелый танк 701 по основным боевым и техническим качествам превосходит существующие тяжелые танки, как отечественные, так и иностранные. Тяжелый танк 701 обладает сильной броневой защитой, мощным вооружением, хорошей маневренностью, вполне достаточной надежностью агрегатов и механизмов…

На основании результатов испытаний комиссия считает необходимым рекомендовать танк 701 для принятия на вооружение Красной Армии» (17434).

За рубежом:

В 20-х числах июля 1943 г. перелетевшее на аэродром Фоджа звено III/KG100 предприняло две безрезультатные попытки нанести удар по английским судам на рейде Аугусты и у Сиракуз. Согласно данным британского историка С.Роскилла, опытные экземпляры FX1400, запускавшиеся с самолетов Do217, применялись и для нанесения ударов по Мальте (9524).

Авиапромышленность:

В конце июля 1943 Нарком отменил свое распоряжение (в начале 1942 года по устному распоряжению А.И.Шахурина завод №289 приступил к изготовлению малой войсковой серии самолетов Су-6 с М-71 в количестве пяти экземпляров и одного планера для статиспытаний, со сроком окончания работ в октябре 1942 года), и работа по войсковой серии была прекращена. Утвержденный план на 1942 год обязал П.О.Сухого изготовить один экземпляр одноместного штурмовика Су-6 с М-71Ф, представляющего собой эталон войсковой серии. К тому же, учитывая изменившиеся требования к штурмовику, с разрешения руководства НКАП, П.О.Сухой принимает решение переделать строящийся экземпляр в двухместный вариант, со сдачей его на госиспытания в конце февраля 1943 года (19769).

В конце июля 1942 ТС-1 Щербакова был предъявлен ВВС в вариантах транспортного, десантно-транспортного и санитарного самолета и в следующем месяце ТС-1 при участии ведущего летчика-испытателя А. К. Долгова прошел государственные испытания. Он в полной мере удовлетворял требованиям, которые фронт предъявил к военно-транспортному самолету средней грузоподъемности и был рекомендован в серию. После небольших доработок в октябре 1943-го он был запущен в производство на заводе No. 47 в городе Чкалове под названием Ще-2 (19837).

В конце июля 1943 в ГСКБ-47 были разработаны новая конструкция ФАБ-100сч с литой резьбой головного очка (испытаний не выдержала) и три варианта стабилизатора для штатной ФАБ-100сч - цилиндрический, коробчатый металлический и коробчатый деревянный. Цилиндрический оказался лучшим (7453, 272).

В конце июля 1943 г. в ГСКБ-47 к штатной ФАБ-100сч разработали три варианта стабилизаторов - цилиндрический, коробчатый металлический и коробчатый с фанерными щитками. Сам корпус, запальные стаканы и принцип крепления стабилизатора остались прежними. Снарядив аммотолом 50/50, боеприпасы сдали на испытания. Следует отметить, что до этого периода в авиации все бомбы имели стабилизаторы двух типов - перистые и коробчатые. На испытаниях же наилучшую устойчивость на траектории продемонстрировали авиабомбы с цилиндрическим стабилизатором. Именно в таком виде специалисты НИП АВ ВВС рекомендовали принять боеприпас на вооружение.

Постановлением Научно-технического журнала в этом же году утвердили всю документацию на серийное производство ФАБ-100 чертежа 3-01264, цельнолитой из сталистого чугуна с присвоением ей наименования ФАБ-100цл. Ее промышленное производство продолжалось до 1944 г. За это время в ГСКБ-47 предложения заводчан по изменению конструкции авиабомбы и сокращению брака на некоторых операциях обобщили и испытали на ряде производств, представители которых подтвердили целесообразность изменений. В итоге промышленность приступила к изготовлению улучшенной модели ФАБ-100цл чертежа 3-01380, принятой на вооружение под индексом 7-Ф-ЗОЗ.

Между тем ФАБ-100цл обеих моделей обладали недостаточной прочностью для применения по долговременным фортсо-оружениям, а кроме того, при изготовлении корпусов требовали механической обработки головная и хвостовая части. Учитывая сменившийся контингент на военных заводах - места мужчин у станков заняли женщины и дети, одна только операция по установке 75-килограммовой заготовки в зажим токарного станка представляла для заводчан большую проблему.

Упростить конструкцию авиабомбы решили на заводе № 460. С помощью специалистов НИИ-24 там разработали корпус для литой из двух продольных половин ФАБ-100 с минимальной механической обработкой - нарезать и головное, и донное очко под взрыватели можно было и без применения токарных станков. Следует отметить, что в проектировании этого боеприпаса самое деятельное участие принимал лично генерал Б.Л.Ванников - народный комиссар промышленности боеприпасов. Предварительные испытания авиабомб на устойчивость дважды провели на Ногинском полигоне. После устранения отмеченных недостатков завод.№ 460 предъявил партию ФАБ-100сч на госиспытания.

В отличие от предыдущих образцов авиабомб их корпуса совершенно не требовали никакой механической обработки, поскольку запальные стаканы детонаторов изготавливали также литьем из сталистого чугуна и фиксировали не на резьбе, а при помощи цементной замазки. Коробчатый стабилизатор устанавливали на корпус посредством специального стяжного хомута с четырьмя болтами. Его положение фиксировалось четырьмя шпоночными приливами на корпусе (7453).

Другие оборонные отрасли:

В конце июля 1943 г. были начаты войсковые испытания опытных образцов ОБ-25, на которых были установлены усиленные боевые оси. В ходе войсковых испытаний отстреливались стволы с крутизной нарезки в 15, 20, 25, 30 и 35 калибров. В результате остановились на крутизне 15 калибров.

К 12 августа 1943 г. войсковые испытания закончились. На вооружение ОБ-25 была принята постановлением ГКО от 4 сентября 1943 г. В валовое производство 76-мм полковая пушка обр. 1943 г. была запущена в конце 1943 г. на двух заводах: № 172 и № 106. Завод № 172 в 1944 г. выпустил 2730 пушек, а в 1945 г. — 1434, и на этом производство ОБ-25 закончил. А завод № 106 выпустил в 1944 г. 464 пушки, в 1945 г. — 494 и в 1946 г. — всего 30 пушек. Итого на обоих заводах было изготовлено 5152 пушки ОБ-25.

Несмотря на малый вес и сравнительно хорошую подвижность, в целом ОБ-25 оказалась неудачной полковой пушкой, и с окончанием войны ее сняли с производства, и началась разработка новых полковых орудий (12705).

В конце июля 1943 первые образцы танка «Объект 237» были собраны и отправлены на полигон для испытаний. Там отдали предпочтение пушке Д-5Т-85 перед С-31. Однако подготовка производства новой машины затягивалась. Необходимо отметить, что в этот период напряжение во взаимоотношениях между службами главного конструктора завода N2100, ЧКЗ и производственно-технологическими подразделениями завода вылилось в открытую конфронтацию. Каждая из них ссылалась на другую в оправдании задержки выпуска новых танков.

В этой связи было решено башню танка ИС с расширенным погоном и пушкой Д-5Т-85 установить на серийный КВ-1С с расширенным погоном и организовать его выпуск под маркой КВ-85 («Объект 239») до начала серийного производства танка ИС-85.

К этому времени были собраны и два опытных образца танка КВ-1 С с 85-мм пушкой С-31, установленной в штатной башне («Объект 238»). Ведущим инженером машины был Н.Ф. Шашмурин. Однако этот вариант отвергли.

Вскоре были приняты серьезные организационные меры, приведшие к изменениям в руководстве Наркомтанкопрома, Кировского и Опытного завода №100 при нем. От высшего руководства страны ответственным за танковое производство назначили члена ГКО Л.П. Берию, а Наркомат танковой промышленности вновь возглавил В.А. Малышев, являвшийся одновременно заместителем Председателя Совнаркома СССР.

При личной встрече с автором этих строк Исаак Моисеевич Зальцман, вспоминая те драматические события, связанные с приездом на Кировский завод в Челябинске Берии и отстранением его с поста наркома, произнес: «До сих пор не понимаю, как я тогда жив остался». В итоге бывший нарком И.М. Зальцман вновь стал директором Челябинского Кировского завода. Замнаркома Ж.Я. Котина назначили директором и главным конструктором Опытного завода №100. Главным конструктором ЧКЗ стал Н.Л. Духов. Опытный завод №100 был отделен от ЧКЗ.

С августа 1943 г. Г.Н. Москвин — старший инженер-конструктор Опытного завода №100.

Было очевидным, что для восстановления престижа тяжелого танка недостаточно заменить пушку калибра 76,2 мм на 85-миллиметровую. Со стороны В.Г. Грабина — начальника Центрального артиллерийского КБ — последовало предложение установить более мощную пушку калибра 100 мм. Такую пушку С-34 изготовили в нескольких образцах. При калибре 100 мм заряжание орудия унитарным выстрелом не должно было вызвать проблемы, что также могло положительным образом сказаться на практической скорострельности.

Однако предпочтение отдали варианту танка ИС с орудием калибра 122 мм. Конструкторы артиллерийского завода-изготовителя пушки Д-5Т-85 (главный конструктор — Ф.Ф. Петров) после конструктивной доработки корпусной пушки А-19 обр. 1931 г. приспособили ее к установке в люльку пушки Д-5Т-85. Для того чтобы мощная 122-мм пушка более полно соответствовала требованиям, предъявляемым к танковому орудию, укоротили длину ее ствола, проработали замену поршневого затвора клиновым, снабдили ствол орудия дульным тормозом. Углы вертикальной наводки новой пушки, получившей марку Д-25, несколько снизились по сравнению с Д-5 (от +21*30' до -2' вместо +25° —5'). Боекомплект танка уменьшился с 59 до 28 выстрелов. В связи с применением раздельно-гильзового заряжания скорострельностьтакже снизилась. Но состав экипажа остался прежним — четыре человека. Танк получил обозначение ИС-2 (или ИС-122) «Объект 240».

Производство узлов и деталей танков ИС постепенно нарастало (12617).

В конце июля 1943 года Т-34 с пушками ЗИС-4 прибыли на Гороховецкий АНИОП, где оставались и в августе. Далее один танк направили на завод №92, а оставшиеся уехали обратно на завод №183 и тоже не попали ни в какую роту (19620).

В конце июля 1943, к завершению оборонительных боев на Курской дуге, завод № 40 был готов начать серийный выпуск танков Т-80. Двигательный цех выдал первые кондиционные двигатели ГАЗ-203Ф (ГАЗ-80). В сжатые сроки были проведены работы по адаптации орудия ВТ-42 в башне Т-80. Однако чисто косметическими мерами здесь обойтись не удалось. Для нормального функционирования орудия при больших углах возвышения пришлось сконструировать не только новый подъемный механизм, но перерабатывать конструкцию накатника. Такое орудие получило индекс ВТ-43 (11135).

Однако, выпуск танка Т-80 на заводе № 40 ограничился всего 81 серийным образцом (в отчете завода говорится о 85 машинах, но, возможно, сюда были отнесены также опытные образцы трехместных Т-70 и прототип Т-80), после чего завод был переориентирован на массовое производство остро требующихся для оснащения танковых войск самоходных установок СУ-76 (11135).

В конце июля 1943 года, по опыту применения СУ-76И на Курской Дуге, на качающейся бронировке орудия был установлен "броневой отражательный щиток", назначение которого состояло в том, чтобы не допускать заклинивания орудия мелкими осколками и пулями. Тогда же для увеличения запаса хода самоходки начали оснащать двумя внешними бензобаками, которые устанавливались вдоль кормы на легкосбрасываемых кронштейнах (9695).

Армия:

В конце июля 1943 из-за больших потерь “Нормандию” временно вывели из боев, дали летчикам отдохнуть и восстановить психологическую устойчивость. За июль и август в эскадрилью несколькими группами прибыло новое пополнение пилотов, в результате чего общая их численность втрое превысила штатную. Вскоре по согласованию с французской миссией эскадрилья была переформирована в 1-й отдельный истребительный авиаполк “Нормандия” 32-самолетного состава, немного позднее переведенный на 40-самолетный штат. Параллельно с реорганизацией вновь прибывшие в полк прошли переучивание на истребители Як-9 (3956).

Другие оборонные отрасли:

В конце июля -начале августа 1943 г. 122-мм САУ, унифицированная с Су-85, вместе с тремя опытными СУ-85, проходила испытания на Гороховецком полигоне.

На первых же километрах пробега у двигателя оторвало топливопровод, затем сорвались со своих гнезд несколько снарядов. И наконец, испытания стрельбой привели к отказу накатника орудия. Несмотря на проведенный ремонт нормально работать орудие так и не смогло и самоходка была снята с испытаний.

Эта неудача долго вспоминалась руководством самых разных рангов, так как несмотря на неоднократные предложения КБ УЗТМ по созданию самоходных гаубиц калибра 122 мм и 152 мм, эти предложения отвергались, а на поле боя во все больших количествах шли всевозможные истребители танков.

Однако гаубичные СУ-122 еще оставались на вооружении Самоходно-артиллерийских полков. Все-таки мощность 85-мм осколочных снарядов была недостаточной для взламывания полос обороны противника (4017).

В конце июля - начале августа 1943 г. все четыре самоходных установки: СУ-85-1 (САУ с 85-мм пушкой С-18-1 конструкции ЦАКБ и с измененной люлькой конструкции УЗТМ); СУ-85-11 (САУ с 85-мм пушкой Д-5С-85 завода № 9 НКВ); СУ-122-111 (модернизированная САУ со 122-мм гаубицей Д-6 завода № 9 НКВ) и СУ-85-1У (САУ с 85-мм пушкой С-18 конструкции ЦАКБ) прошли государственные испытания. Из-за большого количества недостатков в конструкции орудия Д-6 самоходная установка СУ-122-111 с испытаний была снята. Значительное число недостатков было обнаружено и в конструкции орудия С-18. По результатам испытаний лучшим было признано орудие Д-5С-85. Учитывая крайнюю необходимость в 85-мм орудиях для вооружения ими отечественных танков и САУ, комиссия пришла к выводу о прекращении дальнейшей отработки 85-мм пушек С-18 и С-18-1 и рекомендовала для серийного производства пушку Д-5С-85. Кроме того, члены комиссии составили перечень предложений по доработке САУ и рекомендовали ее для принятия на вооружение с обязательным устранением выявленных недостатков. Постановлением ГКО от 7 августа 1943 г. самоходная артиллерийская уставовка СУ-85-11 под маркой СУ-85 была принята на вооружение РККА и поставлена на серийное производство. С августа 1943 г. УЗТМ начал выпуск самоходных установок СУ-85 вместо СУ-122.73% деталей установки были заимствованы у танка Т-34-76, 7% - у самоходной установки СУ-122 и 20% - изготовлены заново (10703).

В конце июля - начале августа 1943 года САУ СУ-122 III, вооруженная 122-мм гаубицей Д-6 завода № 9, вместе с тремя опытными образцами самоходок, вооруженных 85-мм пушками, проходила испытания на Гороховецком полигоне. В ходе испытаний у гаубицы Д-6 выявились существенные недостатки, и она была снята с испытаний (9636).

В конце июля - начале августа 1943 года опытный образец установки СУ-122-111 прошел испытания на Гороховецком АНИОПе. На вооружение установка СУ-122-111 не принималась. Машина отличалась от предшествующего образца (СУ-122М) установкой вооружения. На крыше броневой рубки над местом командира машины размещалась неподвижная командирская башенка прямоугольной формы, на крыше которой были установлены командирская панорама ПТК и два зеркальных смотровых прибора. Экипаж установки состоял из пяти человек (10703).

За рубежом:

В конце июля — начале августа 1943 г. в ходе операции, цинично названной «Гоморрой», в нескольких налётах на Гамбург сбросили 8695 т бомб. Более половины тоннажа составили зажигалки, вызвавшие огненную бурю. Люди в бомбоубежищах задыхались от нехватки кислорода, либо просто зажаривались от сверхвысокой температуры. За неделю с небольшим в одном городе погибло свыше 40 тыс. мирных жителей — практически столько же, сколько на Британских островах за всю войну.

Забыв о собственных свершениях в гнусном деле обращения в руины Варшавы, Роттердама, Ковентри и Сталинграда, вожди Третьего рейха преисполнились праведного гнева и поклялись сделать всё возможное для того, чтобы и жителям туманного Альбиона жизнь «не казалась малиной и медом одновременно...»

Попытки повторить 1940 г. теми же бомбардировщиками, как и следовало ожидать, потерпели фиаско. В 1943 г. ПВО Соединенного Королевства стала совсем иной количественно и качественно. Систематические налёты самолётов через Ла-Манш быстро свели бы Люфтваффе на нет.

Вот если бы бомбы сами, без участия самолётов, обрушились бы на головы британских плутократов...

За дефицитом и дороговизной пилотируемых самолётов возмездие Англии понесли беспилотные средства — самолёты-снаряды и ракеты. Справедливости ради отметим, что их разработка началась задолго до огненного кошмара в Гамбурге. Одноразовость применения не представлялась расточительностью — обычный бомбовоз редко делал более 5... 10 вылетов до того, как его сбивали.

При этом требовалась предельная простота и дешевизна таких аппаратов, прежде всего по наиболее сложным элементам — двигателю и системе управления. Упрощенное исполнение собственно конструкции — крыльев, фюзеляжа, хвостового оперения — уже освоили применительно к производству десантных планеров. Для экономии дефицитного в годы войны алюминия практически все элементы конструкции выполнялись из стали.

Труднее оказалось подобрать подходящий двигатель. Поршневые авиационные моторы того времени представляли собой сложные многоэлементные конструкции, важнейшие элементы которых требовали точной механической обработки.

Выход нашли в применении принципиально нового изобретения — пульсирующего воздушно-реактивного двигателя (ПуВРД) (15790).

Авиапромышленность:

В июле 1943 самолет Ил-2И с мотором АМ38Ф в варианте «истребителя бомбардировщиков» прибыл на испытания в НИИ ВВС. Самолет с серийным № 7581 был переделан из двухместного с заменой фонаря и установкой хвостовой деревянной части от одноместного Ил-2. Крыло усилено за счет увеличения площади склейки, приклейки деревянной обшивки к верхним поясам лонжеронов. Сняты крыльевые ШКАС и заделаны лючки, сняты гашетки, бомбардировочные установки, балки РО-82 и узлы их крепления, ЭСБР-ЗП, подвижная установка ВУБ-3 с УБТ, СПУ-Ф2, РПК, передатчик и заглушены люки бомбоотсеков. Оставлены две пушки ВЯ-23 с боезапасом 150 патронов на каждую, два замка МД-3-42 для наружной подвески бомб, прицел ВВ-1, аварийный сбрасыватель МСШ340, гашетки перезарядки пушек и открытия огня. За счет этих мероприятий полетный вес снизился на 760 кг. В июле и первой декаде августа испытания не проводились из-за отсутствия техдокументации по самолету, а с 9 по 17 августа выполнили 32 полета с общим налетом 14 часов 15 минут. Ведущим инженером был инженер-майор В.С. Холопов, ведущим летчиком – майор А.К. Долгов, ведущим по тактическим испытаниям – капитанМ.Д. Васильев. Летные данные по сравнению с двухместным самолетом изменились незначительно: максимальная скорость увеличилась на 14 км/час у земли и на 18 км/час на границе высотности, а практический потолок вырос с 5300 до 6500 м. В заключении к отчету было сказано: «Самолет может использоваться для борьбы только с некоторыми типами бомбардировщиков и транспортных самолетов со сравнительно небольшими скоростями (Не-111, ФВ-200, Ю-87, Ю-52) на высотах не выше 4000 м и ФВ могут уходить за счет лучшей скороподъемности. Более скоростные бомбардировщики типа Ю-88 и До-215 Ил-2И может атаковать лишь случайно изза большой скорости. Снятие ШКАС, РО и ликвидация бомбоотсеков резко снизили качества самолета как штурмовика. Считать, что дальнейшая постройка самолета Ил-2И в варианте истребителя и установка АМ-42 (постановление ГКО № 3386сс от 15 мая 1943 года) на истребительный вариант Ил-2 – нецелесообразны. Испытанный опытный винт АВ-5Л-158В диаметром 3.4 м, дающий увеличение максимальной скорости на 8 км/час, рекомендовать для установки на ранее выпущенныеИл-2». Следующий «шажок» к новому был сделан 11 октября 1943 года в самом последнем пункте приказа НКАП № 594сс: «В целях дальнейшего улучшения ЛТД бронированных штурмовиков Ил-2:1. Директору завода 30 Смирнову и Главному конструктору Ильюшину выпустить 2 серийных Ил-2 с АМ-38Ф с внесением в них аэродинамических улучшений по предложениям ЦАГИ и Главного конструктора. На втором самолете заводу 30 установить консоли крыльев с концами, отведенными назад и без металлических лент на обшивке вдоль лонжеронов, изготовив кроме летных консолей 2 консоли для стат. испытаний к 1 ноября с/г. Установить трехлопастный винт АВ5 диаметром 3.4 м. Самолеты предъявить на летные испытания: 1-й к 1 ноября 1943, 2-й к 20 ноября 1943 (21005).

В июле 1943 года НИИ АВ по заданию главного инженера ВВС КА генерал-полковника А.К. Репина разработал новую инструкцию по бомбометанию с Ил-2 при использовании BMШ- 2. Лётный состав маршевых полков, находящихся в 9 заб и участвовавший в отработке этой инструкции, дал положительные отзывы о ВМШ-2 и рекомендовал его для использования в строевых частях на фронте при бомбометании как с горизонтального полёта, так и на выходе из планирования (пикирования). С июля по август 1943 г. провели войсковые испытания ВМШ-2 с бомбометанием в боевых условиях по новой методике. Испытания проводились в частях 1 шак, 2 шак и 3 ВА. Везде были получены положительные отзывы. Временной механизм ВМШ-2 и инструкцию по бомбометанию с его помощью рекомендовалось внедрить в строевые части, устранив некоторые выявленные недостатки. К февралю 1944 г. завод № 589 НКВмодернизировал ВМШ-2, учтя все пожелания фронтовых лётчиков. Постановлением ГКО от 6 апреля 1944 г. ВМШ-2 был официально запущен в серийное производство и стал устанавливаться на всех выпускаемых штурмовиках Ил-2.

Несмотря на столь длительную доводку, ВМШ-2 всё же не нашел широкого применения в частях штурмовой авиации ВВС КА. Как ни старались привить уважение лётчиков к этому прибору и заставить пользоваться и'м, ничего из этого не получилось, хотя временной механизм и просуществовал на вооружении Ил-2 до самого окончания войны.

Основным недостатком ВМШ-2, из-за которого его и не любили лётчики, был ограниченный диапазон высот боевого применения и дискретность их выбора.

Бомбометание с горизонтального полёта при помощи ВМШ-2 могло производиться с высот 70, 100, 200, 300 м и выше (всё кратно 100 м), а бомбометание на выходе из пикирования только с высоты 400 м, хотя ввод в пикирование осуществлялся с различных высот: от 600 м до 1 200 м. К тому же, использование ВМШ-2 требовало длительного нахождения над целью без противозенитного манёвра. Всё это приводило к излишнему однообразию тактических приёмов над целью, и противник наносил Ил-2 тяжелые потери, в основном огнём малокалиберной зенитной артиллерии и крупнокалиберных зенитных пулемётов (15978).

С июля 1943 по инициативе Ильюшина и без приказа наркомата авиапромышленности к работам по постройке второго экземпляра самолета Ил-1 приступил завод № 18 (17490).

В июле 1943 в ходе совместных 100-часовых испытаний на заводе № 24 моторов АМ-42 и опытного флюгерного винта АВ-7л-18А (лопасти винта выполнялись по одному чертежу с АВ-5л-18А) произошли аварии двух моторов (зав. № 4226 и № 4229). В обоих случаях разрушились демпферные пружины муфты сцепления приводного центробежного нагнетателя с коленчатым валом. Ни один из этих моторов не наработал 25 режимных часов на стенде. На «разборе полетов» специалистам завода № 35 пришлось напомнить членам комиссии, что еще в июле 1941 года первый образец винта серии АВ-5л прошел заводские 100-часовые испытания на опытном моторе М-90. Никакой тряски не наблюдалось. На Ил-2М срочно установили серийный винт АВ-5л-158 диаметром 3,6 м. Тряска исчезла. Стало ясно, что ссылки на недоработанность винтов справедливы лишь отчасти. Главный конструктор мотора А. А. Микулин запретил полеты с АМ-42 с винтами диаметром 4,0 м. Было решено определить частоты собственных колебаний воздушного винта и системы коленчатого вала мотора (17490).

С июля по август 1943 г. провели войсковые испытания ВМШ-2 с бомбометанием в боевых условиях по новой методике. Испытания проводились в частях 1 шак, 2 шак и 3 ВА. Везде были получены положительные отзывы. Временной механизм ВМШ-2 и инструкцию по бомбометанию с его помощью рекомендовалось внедрить в строевые части, устранив некоторые выявленные недостатки. К февралю 1944 г. завод № 589 НКВмодернизировал ВМШ-2, учтя все пожелания фронтовых лётчиков. Постановлением ГКО от 6 апреля 1944 г. ВМШ-2 был официально запущен в серийное производство и стал устанавливаться на всех выпускаемых штурмовиках Ил-2.

Несмотря на столь длительную доводку, ВМШ-2 всё же не нашел широкого применения в частях штурмовой авиации ВВС КА. Как ни старались привить уважение лётчиков к этому прибору и заставить пользоваться и'м, ничего из этого не получилось, хотя временной механизм и просуществовал на вооружении Ил-2 до самого окончания войны.

Основным недостатком ВМШ-2, из-за которого его и не любили лётчики, был ограниченный диапазон высот боевого применения и дискретность их выбора.

Бомбометание с горизонтального полёта при помощи ВМШ-2 могло производиться с высот 70, 100, 200, 300 м и выше (всё кратно 100 м), а бомбометание на выходе из пикирования только с высоты 400 м, хотя ввод в пикирование осуществлялся с различных высот: от 600 м до 1 200 м. К тому же, использование ВМШ-2 требовало длительного нахождения над целью без противозенитного манёвра. Всё это приводило к излишнему однообразию тактических приёмов над целью, и противник наносил Ил-2 тяжелые потери, в основном огнём малокалиберной зенитной артиллерии и крупнокалиберных зенитных пулемётов (15978).

В июле 1943 вышел отчет о работах ЛИИ в июле 1943:

По самолету Ил-2

| 1. Испытание самолета Ил-2 в варианте | Проведены испытания самолета Ил-2 N 7580 в варианте |
| --- | --- |
| истребителя | истребителя с полетным весом 5380 кг. Получены данные: |
|  | Макс. скорость у земли - 395 км/час |
|  | Макс. Скорость на границе выс. 1000 м - 406 км/час |
|  | Модифицированный самолет Ил-2 по ЛД практически не отличается |
|  | от серийного одноместного Ил-2, но имеет лучшие взлетные |
|  | данные, вследствие уменьшения полетного веса на 400 кг, |
|  | увеличения взлетной мощности на 100 л.с. на формированном |
|  | моторе АМ-38Ф |
|  | Для улучшения продольной устойчивости самолета рекомендовано |
|  | ГК С.В.И. установить амортизатор и контрбалансир в системе |
|  | управления РВ, разработанные и испытанные в ЛИИ (1783) |
| 2. Испытание на прочность серийных | Проведены испытания на прочность 2-х самолетов Ил-2 завода |
| самолетов после эксплуатации в | 30, находившихся в эксплуатации в частях ВВС и затем |
| частях ВВС и ремонта в полевых | подвергнутых ремонту по разным технологическим процессам |
| условиях | Испытаниями установлено: |
|  | а) профилактический ремонт консолей крыла в полевых условиях |
|  | (проклейка, прошурупка и частичная замена полотна) не |
|  | является надежным и не может быть рекомендована для |
|  | применения. |
|  | б) Самолет Ил-2 после заводского ремонта по новой технологии |
|  | с применением усиливающих лент и обклейки консолей "чехлом" |
|  | испытания на прочность прошли удовлетворительно. |
|  | Рекомендовано заводу 30 устранить на серийных самолетах |
|  | дефекты, выявленные во время испытаний. |
| 3. Определение темп. режимов воды и | На серийном Ил-2 1 завода были определены тепловые |
| масла на самолете Ил-2 | характеристики с серийным и модифицированным туннелем |
|  | водо-маслорадиатора. |
|  | Модификация заключалась в герметизации туннелей и замене |
|  | двух заслонок на выходе - на одну |
|  | Оказалось, что производить замену заслонок на выходе на |
|  | одну - не рационально. |
| 4. Испытание опытного 4-х лопастного | Проведенными испытаниями 4-х лопастного металлического ВИШ |
| винта на самолете Ил-2 | АВ-9Л-158 с механизмом, работающим по обратной схеме показали, |
|  | что опытный винт не может быть рекомендован в серию |
| 5. Испытания самолета Ил-2 с | В результате испытаний установлено, что разработанные ЛИИ |
| амортизатором и контрбалансиром | контрбаланситр и амортизатор в систему управления РВ повышают |
|  | продольную устойчивость с брошенной ручкой и препятствуют |
|  | возникновению обратных нагрузок на ручке при выполнении виражей, |
|  | горок, боевых разворотов и выходов из пикирования. В болтанку |
|  | самолет, сбалансированный на крейсерской скорости, может лететь |
|  | с брошенной ручкой. При маневрах с наличием перегрузок, |
|  | контрбалансир препятствует самопроизвольному выходу самолета на |
|  | большие углы атаки. Амортизатор с контрбалансиром |
|  | рекомендован к внедрению в серию. |
| 6. испытание самолета Ил-2 с | По заданию ЦАГИ была проведена качественная оценка |
| роговой компенсацией РВ | влияния 5.1% роговой компенсации РВ на продольную |
|  | устойчивость и управляемость Ил-2 |
|  | Установлено, что данная роговая компенсация практически не изменяет |
|  | управляемости и продольной стат. устойчивости (1783,10) |

В июле 1943 начались гос. испытания одноместного бронированного истребителя бомбардировщиков Ил-2И на базе Ил-2 (3846,19).

С июля 1943 г. на Ил-2 стал устанавливаться Заводской вариант дублированного управления рулем высоты (6467).

С июля 1943 стал устанавливаться заводской вариант дублированного управления рулем высоты на Ил-2. С декабря 1941 г. личный состав штурмовых авиачастей своими силами устанавливал на Ил-2 дублированное управление рулем высоты и требовал выполнить такую доработку на серийных штурмовиках. Однако бюрократическая машина даже во время войны «работала» на полную мощь. Директора авиазаводов не могли добиться от руководства соответствующего разрешения (11921).

В июле 1943 г. Ильюшин представил на испытания одноместный Ил-2И с АМ-38Ф. И хотя он вполне успешно прошел испытания, в том числе на воздушный бой с вражескими бомбардировщиками, стало ясно: для создания по-настоящему эффективного бронированного истребителя требуются более мощный двигатель и более совершенные аэродинамические решения. Необходимый Ильюшину мотор у Микулина уже был. С мая 1943 г. двигатель АМ-42 проходил испытания на тяжелом штурмовике Ил-АМ-42, построенном на ильюшинском опытном заводе № 240. Разумеется, новый двигатель требовал доводки, которая и осуществлялась в воздухе на "безномерном" "Иле". Создание АМ-42 стало важным достижением ОКБ Микулина, позволившим радикально улучшить летно-тактические данные советских самолетов. Мощность на взлетном режиме составляла 2000 л.с., а на расчетной высоте 1600 м - 1770 л.с. Сухая масса мотора 1030 кг, что обеспечивало удельный вес на взлетном режиме 0,515 кг/л.с., а на номинальном режиме - 0,582 кг/л.с. (9032).

В июле 1943 года С.В.Ильюшин представил на госиспытания Ил-2И в варианте истребителя бомбардировщиков. Это был одноместный самолет с двигателем АМ-38Ф, переделанный из обычного двухместного штурмовика. Крыло усилили, изменив раскрой листов деревянной обшивки, увеличив площадь склейки и приклепав обшивку к полкам лонжеронов. С Ил-2И сняли пулеметы ШКАС, бомбодержатели в бомбоотсеках и узлы крепления к крылу пусковых балок РСов. Люки подхода к пулеметам и вырезы под бомбоотсеки заделали. На вооружении самолета остались только две пушки ВЯ с боезапасом по 250 снарядов на ствол. На наружные бомбовые замки можно было подвесить две 250-кг бомбы.

На испытаниях Ил-2И с нормальным полетным весом 5383 кг достиг максимальной горизонтальной скорости 415 км/ч на высоте 1300 м, то есть при практически одинаковом полетном весе, но с более мощным двигателем не смог превысить скорость опытного одноместного Ил-2. Сказалась, по-видимому, недостаточная тщательность отделки внешней поверхности серийных машин. Тем не менее, на высотах до 4000 м скорость Ил-2И значительно превышала максимальную скорость бомбардировщиков Ju-87 и He-111. Воздушные бои показали, что на этих высотах Ил-2И успешно атакует бомбардировщики Ju-87 и He-111, а также транспортные самолеты противника со всех ракурсов. Однако активно бороться с новейшими скоростными бомбардировщиками и истребителями противника Ил-2И не мог и поэтому серийно не строился (9528).

В июле 1943 прошли испытания по сокращенной программе Пегаса 04. Признали улучшение обзора по сравнению с первыми тремя и повышение маневренности, появилась возможность полета на одном моторе. Решения о серии не приняли и все четыре машины направили на НИП АВ (4142,44).

В июле 1943 г. испытания «Пегаса» № 04 проходили по сокращённой программе. Признавалось улучшение обзора, повышение лётных данных и манёвренности. Появилась возможность полёта при одном работающем моторе без снижения. Для проверки взлётно- посадочных качеств была выполнена посадка с разворотом на 180° при остановке обоих моторов на взлёте с бомбовой нагрузкой 500 кг.

Однако надобности в таком самолёте у ВВС КА уже не было. На вооружение начали поступать «танковые» Як-9Т и Ил-2 с пушками НС-37, превосходящие «Пегас» по лётным данным, а с запуском в массовое производство противотанковой бомбы кумулятивного действия ПТАБ-2,5-1,5 резко выросла эффективность действий по танкам обычных серийных Ил-2. О противотанковой воздушной армии быстро забыли (15846).

В июле 1943-го проходили испытания четвертой машины Пегас. Признавалось улучшение обзора и повышение маневренности, был возможен полет на одном моторе. Однако каких-либо решений в отношении идеи массового противотанкового самолета не приняли (9653).

Все четыре опытные машины отправили на полигон авиационных вооружений для отработки тактики их применения (Обычно упоминается и пятый "Пегас", но, судя по всему, этот образец использовали для статиспытаний).

Каких-либо подробностей о дальнейшей судьбе построенных самолетов не имеется, надо полагать, что к концу лета на затее поставили крест. Причин тому предостаточно. Во-первых, слишком грандиозной была программа: 15 тысяч самолетов, столько же летчиков, да еще 30 тысяч авиамоторов - эти цифры не всякий разум мог переварить безболезненно.

Понятно, что все, соприкоснувшиеся с программой "Пегас", испытывали нерешительность при принятии решений и стремление не торопиться. Скорее всего, именно поэтому постройка и испытания опытных самолетов затянулись до второй половины 1943-го.

Кроме того, на фронт во все более ощутимых количествах поступали танки Т-34 и штурмовики Ил-2, которые эффективно противостояли бронетехнике противника. Этим реальным образцам вооружения и уделялось основное внимание.

Однако основных причин невозможности массовой постройки "Пегасов" называлось две. Летчики-испытатели считали, что мощности двух М-11 для полноценных боевых действий недостаточно, а руководство авиапромышленности не видело возможности изыскать или построить такое огромное количество моторов (9653).

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ "ПЕГАСА"

| Длина, м | 8,784* |
| --- | --- |
| Размах крыла, м | 12,63 |
| Площадь крыла, м2 | 26,6 |
| Вес пустого, кг | 1800 |
| Полетный вес, кг | 2150** |
| Дальность, км | 400 |
| Практический потолок, м | 2620 Скорость макс., км/ч |
| у земли | 198 |
| на высоте 2500 м | 186*** |
| посадочная | 94*** Время набора высоты 1000м, мин. 8**" |
| Дальность, км | 1000*** |

Примечание. * 8,41 м у самолета "04". ** Максимальный вес - 2320 кг (9653).

В июле 1943 г. по сокращенной программе проходили испытания самолета «Пегас» № 04.

Экземпляр № 04 значительно отличался от всех других и из числа построенных опытных самолетов «Пегас» представлял наибольший интерес. На нем для улучшения обзора вперед-вниз и обеспечения прицельного бомбометания носовая часть фюзеляжа была укорочена вплоть до бро- некабины. В полу кабины прямо под ногами летчика сделали вырез, закрытый плексигласом, и установили бомбовый прицел. Угол обзора летчика вперед-вниз возрос до 55°. Пулемет УБК перенесли под фюзеляж. Теперь все вооружение крепилось только снизу, на съемном лафете. Для уменьшения вероятности пожара низ фюзеляжа в районе подвески вооружения обшивался металлом.

Для улучшения взлетно-посадочных качеств и повышения маневренности на малых скоростях в крыле между моторами и фюзеляжем установили дополнительные неподвижные предкрылки, а стык крыла и фюзеляжа в районе задней кромки облагородили мощным зализом простейших форм.

Признавалось улучшение обзора, повышение летных данных и маневренности. Появилась возможность полета при одном работающем моторе. Для проверки взлетно-посадочных качеств была выполнена посадка с разворотом на 180° при остановке обоих моторов на взлете с бомбовой нагрузкой 500 кг.

Однако надобности в таком самолете ВВС КА не испытывали. На вооружение начали поступать «танковые» Як-9т и Ил-2 с 37-мм пушками 11П, превосходящие «Пегас» по летным данным, а с запуском в массовое производство противотанковой бомбы кумулятивного действия ПТАБ-2,5-1,5 резко выросла эффективность действий по танкам обычных серийных Ил-2. Об идее противотанковой воздушной армии потихоньку забыли (17500).

В июле 1943 г. НИИ ВВС КА разработал тактико-технические требования (III) к двухмоторному войсковому разведчику-корректировщику артиллерийского огня. Самолёт предназначался для выполнения ближней разведки и корректировки артиллерийского огня и в отдельных условиях обстановки мог выполнять функцию бомбардировщика.

По-видимому, данное задание поручили коллективу П.О. Сухого, поскольку в ноябре 1943 г. в ОКБ завершили предварительную проработку проекта трехместного корректировщика с двумя двигателями воздушного охлаждения М-62, со следующими основными характеристиками:

Длина самолёта, мм — 11250

Размах крыла, мм— 17760

Площадь крыла, м2 — 45,0

Полётная масса, кг — 5700

Максимальная скорость полёта, км/ч:

— у земли (на номинальном режиме) — 380

— на Н=2000 м — 415

Время подъёма на Н=2000 м, мин — 3,0

Практический потолок, м —8000

Максимальная дальность полёта, км  — 925

Вооружение:

— вперёд - пулемёт 12,7 мм

— турельная установка - пулемёт 12,7 мм

— люковая установка - пулемёт 12,7 мм

Суммарный боекомплект - 750 патронов (11696).

В июле 1943-го на заводе №23 Ил-4 сняли с производства и его сборку организовали на заводе №456 (7666).

С июля 1943 к вооружению некоторых Ил-4 добавился гранатомет ДАГ-10. Он выбрасывал гранаты АГ-2, снабженные парашютом. Такая граната через три-четыре секунды разрывалась за хвостом бомбардировщика, эффективно “выкуривая” немецкие истребители из излюбленной позиции за хвостом, откуда они, будучи почти неуязвимыми, эффективно расстреливали бомбардировщики. Все эти мероприятия стабильно поднимали взлетный вес самолета. Соответственно падала максимальная скорость и затягивался взлет. С целью борьбы с последним ввели промежуточное (взлетное) положение щитков. На самолетах завода №126 фиксацию щитков под углом 17° внедрили на 101-й серии. На взлете щитки убирались после достижения скорости 160-200 км/ч. Разбег действительно сократился, но зато усилилась и без того неуемная тенденция к развороту на взлете (7666).

В июле 1943 заводы № 39 и 126 стали делать Ил-4 с крылом со стрелкой. Но практически нововведения появлялись на серийных машинах не одновременно, а последовательно. Завод № 126 ввел костыльное колесо 470x210 мм с удлиненной стойкой на 121-й серии, а крыло «со стрелкой» — на 128-й. На последней тогда появились еще и элероны, обшитые полотном вместо дюралевого листа и увеличенные по хорде, а также рули высоты с аэродинамической компенсацией. Поскольку «стрелка» сдвинула центр тяжести, то вынос шасси одновременно уменьшили на 120 мм. (10734,78).

В июле 1943 г. в ГСКБ-47 разработали новую конструкцию корпуса ФАБ-100сч с литой резьбой головного очка. Опытную партию этих авиабомб испытали, но боеприпасы признали не выдержавшими проверки из-за плохой устойчивости на траектории, хотя трудно представить себе каким образом резьба головного очка могла так повлиять на это (7453).

В июле 1943 в Каспийском море закончились испытания мин АМД-2-500 и АМД-2-1000 с двухканальным взрывателем, которые начались в декабре 1942. Их приняли на вооружение в январе 1945 (1085,176).

C июля 1943 года на Черном море торпедной подвеской начали оснащать самолеты "Бостон" 36-го полка (3457,107).

В июле 1943 г. завод № 22 приступил к отработке установки на Пе-2 двух АФА-33/100 с объективами фокусным расстоянием 1 000 мм. Они давали особо высокое качество снимков, но были дефицитными и ставились лишь на единичные самолеты (22828).

В июле 1943 г. закончили переделку Ту-2 № 100716, который в наибольшей степени довели до идеала "стандартного типа". Для доводки "стандартного типа", обозначенного Ту-2С, использовали три бомбардировщика 7-й серии, перегнанные в Москву из Омска. Их доработку осуществляли на заводе № 156.

На этой машине не только внесли упрощения, предусмотренные концепцией "стандартного типа", но и ввели усовершенствования, продиктованные требованиями ВВС и опытом боевого применения Ту-2 на фронте. Загерметизировали внутри стыки крыла с фюзеляжем и мотогондолами. Это уменьшило аэродинамическое сопротивление и положительно сказалось на пожарной безопасности. Носок крыла сделали легкосъемным, упростив доступ к проводке и гидравлическим магистралям у первого лонжерона. У места стрелка с каждой стороны прорезали по два дополнительных круглых окна (их стало по три). Крыло и фюзеляж зашпаклевали и отполировали.

Температурный режим каждого мотора теперь регулировался всего одним рычагом, который приводил в действие створки капотов, лобовые жалюзи и заслонки маслоради- аторов. За счет уменьшения давления в амортизаторах шасси уменьшили "скачки" самолета при грубой посадке. Сочли лишним и демонтировали стояночный механический тормоз - вполне можно было обойтись традиционными колодками. Увеличили запас кислорода; на машине теперь имелось восемь баллонов по 4 л вместо четырех.

Вооружение самолета складывалось из двух пушек ШВАК (по 150 патронов на каждую) и трех пулеметов УБ - в установках БУШ у штурмана (200 патронов), ВУБ-2 у стрелка-радиста (250 патронов) и ЛУ-УБТ у стрелка. В последней боезапас увеличили до 350 патронов. Пусковые балки для РС-82 и управление ракетным оружием сняли. Зато предусмотрели химическое вооружение, ранее отсутствовавшее. Теперь бомбардировщик мог нести универсальные (наполняемые либо растворами отравляющих веществ, либо дымовой смесью) приборы УХАП- 500 или кассеты АБК-П-500, которые могли наполняться мелкими бомбами или ампулами АЖ-2 (с отравляющими веществами или самовоспламеняющейся жидкостью КС, 136 штук в кассете).

Часть оборудования заменили новым, более совершенных образцов. Так, вместо радиостанции РСБ-3 смонтировали РСБ-Збис, вместо радиополукомпаса РПК-7 - РПК-10, вместо переговорного устройства СПУ-4бис - СПУФ-4, вместо фотоаппарата АФА-Б - АФА-БИ (11988).

В июле 1943 г. первым дополнительный бензобак получил самолет Ту-2 № 100406. Увеличенный запас топлива обеспечивал практическую дальность в 2130 км. Данную машину укомплектовали двумя АФА-3с/50 на качающейся установке; один аппарат наклонялся вправо, а другой – влево. Этот Ту-2р с 18 декабря 1943 г. по 20 марта 1944 г. проходил испытания в НИИ специальных служб ВВС (21059).

В июле 1943 года на московском заводе № 156 для реализации требований Государственного Комитета Обороны от 17 июля серийный Ту-2 № 716 оснастили, прежде всего, новыми двигателями АШ-82ФН с непосредственным впрыском топлива и воздушными винтами АВ-5-167А (на серийных самолетах - АВ-5В-167). Затем герметизировали стыки консолей крыла с центропланом и мотогондолами, улучшили отделку поверхности крыла, стабилизатора и фюзеляжа зашпатле- вав все вмятины и отлакировав их. Сняли тормозные решетки, а носок центроплана сделали легкосъемным, облегчив доступ к тягам управления двигателями.

Кроме этого, для улучшения обзора у стрелка люковой установки сделали два бортовых круглых окна. Ранее подвижный стабилизатор зафиксировали под углом 1 градус 10 минут. Сняли стояночный тормоз, упростили гидросистему и выполнили ряд других доработок. У стрелка-радиста заменили пулемет ШКАС на установке ВУБ-2 "Березиным" калибра 12,7 мм. Такие же пулеметы имелись в люковой установке и у штурмана, а для стрельбы вперед - два орудия ШВАК. Снизили трудоемкость изготовления планера 15-20%.

В сентябре машину передали в НИИ ВВС. На этапе государственных испытаний ведущими были инженер А.А. Соколов, летчики М.А. Нюхтиков и В.В. Лисицын. Испытания показали, что максимальная скорость увеличилась с 444 до 509 км/ч у земли, а на высоте - с 521 км/ч (3200 метров) до 547 км/ч (5400 метров). Практический потолок возрос с 9000 до 9500 метров, а дальность - на 120 км. Так появился Ту-2С (стандартный), а самолет № 716 стал его эталоном.

На этой странице и справа: опытный экземпляр Ту-2С, переделанный из самолета Ня 100716 Омского авиазавода в июле 1943 г.

Бомбардировщик облетали летчики-испытатели НИИ ВВС П.М. Стефановский, В.И. Жданов и Г.А. Ашитков, штурманы-испытатели Литвинчук и А.И. Старых. По их общему мнению обновленный Ту-2 хотя и обладал рядом дефектов, в том числе и унаследованных от предшественника, он все же заметно превосходил не только своего предшественника, но и Пе-2 с моторами М-82. Хотя, путевая устойчивость Ту-2 оставляла желать лучшего, а кабина пилота не отличалась комфортом и удобством (в разумных пределах конечно). Недостаточным был и обзор у штурмана, а из-за недоработанного фонаря его рабочее место постоянно задувало в полете.

Максимальная бомбовая нагрузка ос- опытного самолета талась прежняя - 2000 кг, но в случае при- Ту-2С N° 100716 менения самолета по переднему краю обороны противника Ту-2С мог поднимать ФАБ-3000.

В ходе государственных испытаний провели несколько воздушных боев с одним из лучших истребителей люфтваффе FW 190А-4. На наборе высоты под углом 45 градусов "немец" только в конце горки в 1000 метров догонял Ту-2С.

В горизонтальном полете на высоте 1000 метров FW 190А-4 догонял Ту-2 и мог его атаковать, но сближение самолетов происходило очень медленно из-за небольшой разницы скоростей. Атака при догоне без преимуществ в высоте была возможна только строго в хвост, а спереди, повторить ее было очень трудно. Ту-2С за время разворота FW 190А-4 на 180 градусов уходил на 2,5-3 км, не оставляя немецкому пилоту шансов зайти в хвост.

С увеличением высоты преимущество FW 190А-4 в скорости возрастало. На 4500 метрах истребителю вести воздушный бой с бомбардировщиком становилось легче. Но, несмотря на меньший радиус виража, вражеский самолет все время находился в секторе обстрела верхних пулеметов Ту-2С. Но что интересно, от Ла-5 бомбардировщик не мог оторваться на всех высотах, поскольку атаки советского истребителя были более стремительны, чем FW 190А-4.

Появление более мощного двигателя АШ-83 не прошло незамеченным в ОКБ Туполева и их установили на Ту-2С № 716 (12035).

В соответствии с июльским 1943 г приказом НКАП Ту-2С запустили в серию на заводе № 23 в Москве, но - в упрощенном виде с минимальным количеством гидроприводов органов управления и электрических агрегатов, без тормозных решеток под крылом, укороченными электропроводкой и трубопроводами гидравлической системы. Экономили на всем. При этом оговаривалось, в частности, что максимальная скорость бомбардировщика должна быть не ниже 550 км/ч на высоте 5500 метров, практический потолок - 9000 метров, а дальность - 2000 км.

Первые два бомбардировщика планировалось выпустить в сентябре 1943 г., в октябре - 5, в ноябре -Шив декабре - 15. Для выполнения плана со 166-го завода и из ВВС в подмосковные Фили передали пять Ту-2. Кроме этого из Омска поступило четыре фюзеляжа и восемь центропланов, десять комплектов крыльев и восемь - оперения. Но все они потребовали доработок и изготовления дополнительно 2000 новых деталей.

Для сдачи машин заказчику не хватало двигателей и колес. В результате на первые Ту-2С пришлось ставить М-82ФН, оставшиеся от Ил-4, но без помп и с другой редукцией воздушного винта и колеса с американских машин. В ноябре завод № 19 отгрузил в Фили десять моторов с необходимой редукцией 9/16. К этому времени 23-й завод имел лишь 12 двигателей, установленных на Ту-2С. После поступления на вооружение этой машины, Ту-2, выпушенные Омским заводом, постепенно переводились в учебные, причем некоторые экземпляры переделывали в учебные спарки УТу-2.

Производство бомбардировщика давалось трудно. По-прежнему, несмотря на оснащение предприятия американским оборудованием, поставленным по ленд-лизу, было много брака. Но постепенно все налаживалось. Рабочие приобретали необходимые навыки, выпуск самолетов становился более ритмичным.

В июне 1944 года был построен самолет № 16/7, в котором учли дефекты, отмеченные в акте по результатам государственных испытаний машины № 716. От машины № 18/11, испытанной в декабре 1944 года, самолет № 16/7 отличался увеличенной с 5,32 до 5,79 м2 площадью вертикального оперения, установкой автомата дозарядки гидроаккумулятора и усиленного хвостового колеса, герметизированным фонарем кабины пилота. На борту машины появился и доработанный бомбоприцел ОПБ-1Д, который благодаря автоматическому учету высоты и скорости полета позволял производить прицельное бомбометание без соблюдения заранее рассчитанного режима полета в диапазоне высот от 600 до 6000 метров при скорости ветра до 100 км/ч и путевой скорости самолета от 200 до 600 км/ч.

Ведущими по самолету были инженер В.А. Шубралов и летчик М.А. Нюхтиков. Самолет облетали летчики-испытатели НИИ ВВС П.М. Стефановский, В.И. Жданов, И.П. Пискунов и М.П. Субботин, штурманы - А.И. Старых, Н.П. Цветков и Литвинчук.

В ходе испытаний был выполнен полет по маршруту Чкаловская - Саратов - Чкалов- ская со сбросом 1000 кг бомб на полигоне в районе Саратова. При взлетном весе 11 720 кг и 1960 кг топлива дальность полета получилась 2065 км.

К тому времени опыт боевого применения Ту-2 показал, что бомбардировщик был уязвим от атак истребителей противника снизу передней полусферы. В связи с этим Туполев принял решение установить дополнительную огневую точку для нижней полусферы самолета и попросил командо- Авария Ту-2 Me 25/60 вание НИИ ВВС определить наиболее не- сдвигателями АШ-82ФН защищенные зоны передней полусферы, 22 мая 1948 г. Выпущен необходимые для установки дополнитель- в апреле 1948 г. ного оборонительного вооружения. Для этого в феврале 1945 года летчик-испытатель И.Е. Голофастов, летавший на истребителе Bf 109G-6 и проведший воздушный бой с Ту-2С № 16/7, отмечал:

"Атаки Ме-Ю9Г-6 возможны спереди под углами к продольной оси самолета от 20 до 60 градусов и снизу с кабрирования под углами 30-50 градусов. Прицельные атаки возможны только одной очередью, при этом уход истребителя возможен без поражения. Атаки спереди-сбоку для истребителя вполне возможны, но несколько сложнее, чем атака на одной высоте сбоку. При атаках снизу-сбоку под углами кабрирования 30 градусов и более экипажу бомбардировщика трудно заметить атакующего.

Атаки сзади, снизу возможны под углами 20-50 градусов относительно продольной оси бомбардировщика. При всех атаках огонь открывался с дистанции 200-600 м.

Атаки Ту-2 в задней полусфере лучше всего вести сзади-сбоку с кабрирования, учитывая расположение оружия на самолете".

В заключение Акта по результатам государственных испытаний, завершившихся 23 февраля 1945 года, рекомендовалось конструктивные изменения внедрить в серию за исключением воздушных винтов АВ-5В-21А, увеличивавших разбег. Там же отмечалось, что "несмотря на многократное выявление одних и тех же дефектов по самолету Ту-2 <...> при испытаниях <...> в ГКНИИ ВВС и эксплуатации в строевых частях <...> большинство дефектов остается до сих пор неустраненным".

В связи с этим в марте 1945 года два серийных Ту-2 (№1/44 и № 2/44) предъявили на контрольные испытания, которые они не выдержали. Позже, в июне 1946 года Совет министров СССР обязал авиационную промышленность изготовить десять эталонных машин с устранением всех отмеченных к тому времени дефектов и предъявить их на контрольные испытания.

В результате доработок в самолет внесли 142 изменения, основными из которых были герметизация носовой части фюзеляжа и носовых частей центроплана, установка усиленных колес, пылевых фильтров на всасывающих патрубках, флюгерных воздушных винтов и электрофицированной стрелковой установки ВЭУ-1 у стрелка-радиста. В итоге, например, на машине № 38/49 при полетном весе 10 900 кг максимальная скорость на высоте 5460 м достигла 550 км/ч, а время набора 5000 метров сократилось до 10,3 минут, потолок составил 9350 метров, разбег и пробег - соответственно 465 и 875 метров.

В заключении НИИ ВВС по результатам испытаний десяти самолетов отмечалось, в частности:

"Летные характеристики модифицированных Ту-2 соответствуют техническим условиям на их поставку ВВС.

Считать необходимым внедрить на всех Ту-2 конструктивные и производственные изменения, выполненные на испытанных 10-ти самолетах..." (12035).

В июле 1943 в НИИ ВВС проходил испытания Ла-5 N 37212124 и получил дальность 820 км (1780).

В июле 1943 г. при испытании в ЛИИ НКАП самолета Ла-5 №372124 на высоте Н=1000 м на наивыгоднейшем режиме получена дальность полета 820 км (10705).

В июле 1943 года на заводе №21 в результате поставки дефектных моторов М-82ФН выпуск Ла-5 с М-82ФН фактически был остановлен. Директор завода №19 А.Г.Солдатов, а затем и нарком .А.И. Шахурин не согласились с этим решением, и спор был вынесен на решение члена ГКО секретаря ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкова. Командование ВВС в лице генералов Фалалеева, Никитина, Шиманова и Репина мотивировало свое решение тем, что при комиссионных испытаниях моторов М-82ФН, проведенных на заводе №19 в мае-июле 1943 имели место 3 случая поломки коленчатых валов при режимной наработке от 14 до 37 часов. Кроме того, при проверке в июле коленчатых валов моторов, прошедших сдаточное испытание, но еще не имевших длительной режимной работы, были обнаружены трещины на трех коленчатых валах. В 92-м ИАП 16-ой Воздушной Армии в июне 1943 года имел место случай поломки коленчатого вала на моторе М-82 № 6502317. Поэтому, делали они неприятный вывод - «при допущении этих моторов в боевую эксплуатацию в частях ВВС КА вероятны случаи поломок коленчатых валов, что может подорвать доверие к самолетам Ла-5, пользующихся хорошей репутацией у летного состава ВВС КА». К лету 1943 года самолет Ла-5 был уже хорошо освоен в войсках, избавился от многих первоначальных дефектов и недостатков, и заслужил весьма положительную оценку (10723).

Завод №19 вынужден был всерьез заняться устранением этих дефектов и довольно быстро нашел решение.

Ранее выпускаемые цилиндры имели следующие недостатки:

а) В радиусах межреберного перехода в гильзе цилиндра не имелось правильного сопряжения радиусов, вследствие чего получались подрезы гильзы, влияющие на образование трещин между ребрами.

б) Механическая обработка внешней поверхности гильзы цилиндра между нижним ребром и фланцем крепления цилиндра к картеру окончательно производилась резцом. Риски на внешней поверхности, оставляемые после резца, способствовали образованию трещин.

В изготовление цилиндров были внесены конструктивные и технологические изменения, устраняющие выявленные дефекты:

а) Произведено ступенчатое усиление основания ребра гильзы цилиндра в месте радиуса перехода с соблюдением правильности сопряжения радиусов перехода и проверки каждой пятой гильзы цилиндра на компараторе.

б) В окончательную обработку поверхности гильзы цилиндра от нижнего ребра до фланца крепления к картеру была введена шлифовка.

в) Гильза цилиндра по диаметру была усилена на 0,6 мм.

В галтелях средней части коленчатого вала было выявлено недостаточно правильное сочленение радиусов 15 и 4 мм, вследствие чего при термообработке щеки имелись остаточные напряжения, влияющие на образование поверхностных трещин.

После полировки галтелей средней щеки, последняя перед первой сборкой мотора проверялась на маг-нофлоксе и трещин в галтелях не обнаруживалось. После обкатки и сдаточных испытаний мотора, средняя щека на магнофлоксе не проверялась.

В целях устранения поломки средней части коленвала заводом № 19 были проведены следующие работы:

а) Проверено 380 средних щек ко-ленвалов, из которых обнаружено 4 щеки с трещинами в галтелях.

б) Разобрано 56 моторов М-82ФН, прошедших контрольное испытание, на средних щеках которых трещин не обнаружено.

в) На всех средних щеках произведена доделка в правильности сопряжения радиусов перехода в галтелях с тщательной полировкой последних до зеркальной поверхности и с повторной их проверкой на магнофлоксе. г) В целях предупреждения образования остаточных напряжений при термообработке, влияющих на появление поверхностных трещин, заводом в технологию обработки и контроля щеки коленвала были введены следующие дополнения:

1. Предварительная шлифовка галтели перед термообработкой щеки с тщательным контролем радиусов перехода.

2. Увеличен допуск на окончательную шлифовку с тщательной полировкой галтели до зеркальной поверхности.

3. Введена проверка средней щеки коленчатого вала на магнофлоксе после обкатки и сдаточных испытаний мотора.

После устранения дефектов по ко-ленвалу и гильзе цилиндра и удовлетворительного прохождения 100-часового комиссионного испытания мотора № 8211522 отправка моторов была возобновлена. С 24 июля по 1 сентября 1943 года на завод № 21 было отправлено 272 мотора ФН. Выпуск Ла-5ФН снова стал набирать обороты (10723).

В июле 1943 на первый «Москит» Як-1М ВК-105ПФ (по просьбе Яковлева, Климов снова в опытном порядке увеличил наддув с 1 050 до 1 110 мм рт. ст., и номинальная мощность на 1-й скорости ПЦН возросла с 1 260 до 1 310 л. с. на высоте 200 м, а на 2-й — с 1 180 до 1 240 л. с., но I граница высотности была понижена с 2 700 до 700 м. Испытания показали, что это обеспечивало самолету оптимальное соотношение скоростей и высот полета не на всех режимах, но главное — снижались надежность и ресурс мотора. В серии Климов разрешил повысить наддув только для 1-й скорости нагнетателя. В итоге ценой снижения II границы высотности с 2 400 до 2 000 м взлетную мощность повысили с 1 210 до 1 290 л. с., а боевую — с 1 150 до 1 290 л. с.), но теперь радиаторы не справлялись с его охлаждением. Их переделали, а самолет поставили на продувку в натурной аэродинамической трубе ЦАГИ, эксплуатация которой возобновилась, когда исчезла опасность налетов немецкой авиации. В августе рекомендации ЦАГИ были реализованы на первом Як-1М: на все цилиндры поставили индивидуальные выхлопные патрубки, воздухозаборник ПЦН перенесли под капот, полотняную обшивку хвостовой части заменили фанерной, улучшили герметизацию и подгонку панелей, люков и створок шасси. Летные испытания доработанного самолета показали, что скорость у земли достигла 573, а на высоте 4 500 м — 653 км/ч (22751).

В июле 1943 закончился серийный выпуск Як-7Б М-105ПФ на 82 заводе в Москве (с 1 по 28 серию), который шел с мая 1942 (65,90).

В июле 1943 года войсковые испытания Як-9Т начались на Западном фронте в 18-м гвардейском истребительном авиаполку (1-й ВА). За месяц боев практически полностью подтвердились выводы, сделанные летчиками, воевавшими на Центральном фронте. Итогом появления на фронтах Як-9Т - самого массового истребителя с 37-мм пушкой стала изменившаяся тактика немецких летчиков. Например, пилоты истребителей FW-190, которых спереди защищал звездообразный двигатель, стали избегать лобовых атак (12046).

В июле 1943 на пятом экземпляре Як-9ПД заканчивали работы по улучшению масло- системы и увеличению размаха крыла на 1 м для повышения потолка до 12 000 м. Гермокабина отрабатывалась совместно с заводом № 482 на Як-7 в ЛИИ с 29 июля. В одном из первых полётов на высоте 11000 м «обрезал» мотор, как оказалось, из-за плохой регулировки смеси высотным корректором. Удалось довести высоту подъема до 12 500 м, но длительный полёт на этой высоте оказался невозможен из-за сильного перегрева двигателя и падения давления масла (19103).

В июле 1943 было подготовлено Краткое ТО реактивного самолета-перехватчика 302П Бисновата, Андреева и Михайлова, которое Костиков подписал в сентябре 1943 (2928,72).

В июле 1943 в НИИ ВВС проходил испытания ФВ-190 А-4 (747,5).

В июле 1943, после отладки ВМГ И-220 №01 с АМ-39, приступили к определению основных летных характеристик с новым мотором. На испытаниях И-220 с АМ-39 достиг на боевом режиме скорости 614 км/ч на высоте 2700 м (первая граница высотности) и 697 км/ч на 7800 м (вторая граница высотности). Высоту 5000 м самолет набирал за 4,5 мин, а 8000 м за 8,2 мин. 21 августа 1943 г. испытания ненадолго прервались, так как самолет потерпел аварию. При заходе на посадку не вышла левая стойка шасси, и летчику-испытателю А.И.Жукову, после нескольких безуспешных попыток ее выпустить, пришлось сажать машину на одно колесо. Посадка была выполнена мастерски, самолет получил минимальные повреждения, после чего его отправили в ремонт. Кроме этого, в процессе испытаний самолет И-220 №01 приходилось пять раз заводить в цех для замены двигателей АМ-39. Последние были еще в опытном варианте и имели множество конструктивных недостатков, которые мешали их нормальной эксплуатации на самолете - выход из строя вследствие появления стружки в масле, выброс масла из-под вала редуктора, уход масла в картер и большая теплоотдача (5669).

В июле 1943 А.П.Якимов выполнил первый полет на И-220А МиГ N 1 и испытания шли до конца августа 1943. В полетах участвовал П.А.Журавлев и машину потом переоборудовали АМ-39 (1084,41).

По другим данным 3 июня.

В июле 1943 за подписью М.А.Тайца вышел отчет ЛИИ о результатах летных испытаний Пе-2 N 1/282, улучшенного заводом по рекомендации ЦАГИ. Летал В.Расторгуев. Также вышел отчет ЛИИ о результатах летных испытаний Пе-2 с целью определения максимальной горизонтальной скорости, которые вел С.Ф.Машковский (1077,325).

В июле 1943, отладив работу мотора и радиаторов, приступили к определению основных летных характеристик И—220 зав. № 01 с АМ—39. На испытаниях самолет достиг на боевом режиме скорости 614 км/ч на высоте 2700 м (первая граница высотности) и 697 км/ч на 7800 м (вторая граница высотности). Высоту 5000 м самолет набирал за 4,5 мин, а 8000 м — за 8,2 мин. В процессе испытаний пришлось пять раз заменять двигатели АМ—39. Они имели множество конструктивных недостатков, мешавших нормальной эксплуатации на самолете. Чаще всего двигатель выходил из строя вследствие появления стружки в масле, выброса масла через уплотнения вала редуктора, перетекания масла в картер и большой теплоотдачи, словом, все тех же «проклятых родимых пятен» двигателей семейства АМ (9984).

В июле 1943, отладив работу мотора и радиаторов, приступили к определению основных летных характеристик. На боевом режиме работы двигателя самолет достиг скорости 614 км/ч на высоте 2700 м и 697 км/ч на 7800 м. Высоту 5000 м самолет набирал за 4,5 мин, а 8000 м - за 8,2 мин. Однако бочки меда не бывает без ложки дегтя. В процессе испытаний пришлось пять раз заменять двигатели АМ-39. Мотор имел множество конструктивных дефектов. В сентябре 1943 г. А.И. Микоян был вынужден снова вернуться к серийному АМ-38Ф. 1 октября 1943 г. полеты возобновились, а уже на следующий день машина потерпела аварию, и ее отправили в ремонт. Тем временем на заводе №155 строился второй экземпляр И-220, также с двигателем АМ-38Ф.

Основные летно-технические характеристики опытных самолетов Микояна и Гуревича

| Характеристика | МиГ-3 | МиГ-9 | И-220 | И-224 | И-225 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип двигателя | АМ-38 | М-82 | АМ-39 | АМ-39ФБ | АМ-42ФБ |
| Взлетная мощность, л.с. | 1665 | 1700 | 1800 | 1850 | 2000 |
| Длина самолета, м | 8,25 | 8,078 | 9,5 | 9,6 | 9,5 |
| Размах крыла, м | 10,2 | 10,2 | 11,0 | 13,0 | 11,0 |
| Площадь крыла, м2 | 17,44 | 17,44 | 20,38 | 22,4 | 20,4 |
| Высота самолета, м | 3,325 | 2762 | 3,66 | 3,66 | 3,7 |
| Масса пустого самолета, кг | 3325 | 3382 | 3103 | 3105 | ЗОЮ |
| Взлетная масса, кг | 3595 |  | 3835 | 3780 | 3912 |
| Запас топлива, кг |  | 360 | 335 | 3551 | 3252 |
| Максимальная скорость полета, км/ч: |  |  |  |  |  |
| - у земли | 519 | 475 | 625 | 574 | 560 |
| - на высоте 5000 м | 5923 | - | - | - | 650 |
| - на высоте 10 ООО м | - | 5654 | 6955 | 6936 | 726 |
| Время набора высоты 5000 м, мин | 7,93 | 6,7 | 6,3 | - | 4 |
| Практический потолок, м | - | 8700 | 11 000 | 14 100 | 12 600 |
| Длина разбега, м | - | 146 | - | 230 | 257 |
| Длина пробега, м | - | 410 | - | 440 | 450 |
| Посадочная скорость, км/ч | - | 135 | - | 127 | 134 |

Примечания:

1 - в крыльевых топливных баках в перегрузку еще 124 кг;

2 - в крыльевых топливных баках в перегрузку еще 127 кг;

3 - на высоте 3400 м;

4 - на высоте 6150 м;

5 - на высоте 7500 м при боевом режиме работы мотора;

6 - расчетная на высоте 13 100 м.

В октябре 1943 г. после ремонта первая опытная машина с двигателем АМ-38Ф поступила в НИИ ВВС на госиспытания. Летчику-испытателю П.М. Стефановско- му удалось получить следующие максимальные скорости на номинальном режиме: 572 км/ч у земли, 622 км/ч на высоте 2600 м, а на боевом режиме - 608 км/ч и 652 км/ч, соответственно. По его мнению, самолет И-220, был прост в пилотировании, обладал высокими летными характеристиками и мощным вооружением. В акте по испытаниям отмечалось, что даже с двигателем АМ-38Ф летные данные И-220 до высоты 3500 м лучше, чем у всех опытных самолетов, прошедших к тому времени госиспытания в НИИ ВВС. Установка мотора АМ-39 должна была способствовать еще большему расширению возможностей самолета. Рекомендовалось ускорить доводку мотора и предъявить И-220 с АМ-39 на государственные испытания.

Летом 1944 г. ответственными за проведение государственных испытаний И-220 зав. № 01 с мотором АМ-39 в НИИ ВВС назначили ведущего инженера В.И. Алексеенко и л етч и ка-испытателя Д. Г. Пикуленко. На номинальном режиме работы мотора Пикуленко получил скорость 606 км/ч на высоте 2700 м и 668 км/ч на высоте 6800 м. Высоту 5000 м самолет набирал за 6,3 мин. Практический потолок И-220 составил 11 000 м. Такие данные практически не выделяли И-220 на фоне серийных вариантов истребителей Як-3, Як-9У и Ла-7. 26 сентября госиспытания были прекращены по просьбе главного конструктора А.И. Микояна (12045).

В июле 1943 был подготовлен отчет о проведении заводских испытаний самолета Пе-2 с РУ-1. В документе указывались лица, ответственные за конкретные виды работ: "Техническое руководство испытаниями в их специальной части по РУ-1 осуществляется главным конструктором РУ-1 ОКБ завода № 16 инж. С.П. Королевым" (10676).

Для выпуска самолета в первый контрольно-сдаточный полет (без включения РУ-1), а также в первый полет с включением РУ-1 назначается комиссия по первому вылету в следующем составе: от завода № 22

В.А. Кобзарев — зам. гл. инженера (председатель комиссии),

И.Г. Неман — зам. гл. конструктора,

Л.Д. Баклунов — вед. инженер; от завода № 16

В.А. Бекетов — начальник ОКБ,

В.П. Глушко — главный конструктор РД,

С.П. Королев — главный конструктор РУ.

Летный экипаж самолета назначается в следующем составе: А.Г. Васильченко — летчик-испытатель, командир экипажа, С.П. Королев, Д.Д. Севрук, Л.Д. Баклунов (10676).

В июле 1943 на заводе 156 на серийный Ту-2 N 100716 установили АШ-82ФН и винты АВ-5-167А, герметизировали стыки консолей и центроплана и мотогондолы и улучшили отделку крыла, стабилизатора и фюзеляжа, зашпаклевав вмятины и отполировав поверхность. У стрелка сделали круглые окна и заменили ШКАС на ВУБ-2 с УБС. Трудоемкость изготовления планера - снизилась (4407,3).

В июле 1943 согласно принятому в июне 1942 решению на самолете Ту-2 N 406 были проведены испытания по дальнейшим доработкам разведчика Ту-2Р. Установили дополнительный бензобак на 750 л и доработали топливную систему. Фотооборудование включало два качающихся АФА-3с/50 (1835,53).

В июле 1943 г. из состава группы советских летчиков-перегонщиков, обучавшихся в Шотландии на базе Эррол пилотированию бомбардировщиков «Албемарл», выделили несколько экипажей для освоения «Москито». Для учебных целей в Эррол 22 июля направили «Москито» T.III с двойным управлением, но его разбили при перегонке. Взамен 27 июля прибыл другой T.III и с ним инструктор Рэйнер, откомандированный из 60-й учебной части (19655).

В июле 1943 года в Быково переоборудовали в пассажирские два самолета для С-47 1-го авиаполка НКВД (3457,137). Эти машины использовали для доставки членов советской делегации в Тегеран (3457,137).

В июле 1943 на заводе 51 Н.Н.П. был изготовлен опытный мотопланер "МП" с двумя моторами М-11Ф и винтами У-2 - модификации БДП. Оказался хуже Ще-2 (515).

В июле 1943 была закончена постройка опытного МП Н.Н.П., разработанного на базе БДП-2 с 2 М-11Ф (94,111).

В июле 1943 г. в НИИ ВВС исследовалась модификация FW-190 (ФВ-190) под индексом «А-4», два месяца спустя - «А-5». В декабре 1944 г. и марте 1945 г. советские летчики досконально изучили FW-190A-8 и его облегченный вариант -самолет FW-190D-9. Эта машина испытывалась на аэродроме «Чкаловская» в период с 11 по 25 мая 1945 г. (11860).

В июле 1943 в составе НКАП создали инспекцию по качеству (173,227).

В июле 1943 ЦКБ-29 вернулось из Коломзино, Омск в Болшево и в это время туда попал П.Дузь, которого взяли после командировки в 16 ВА, воевавшую на Курской дуге (1105,7).

В июле 1943 года ОКБ Привалова и часть завода № 468 были реэвакуированы на свою прежнюю базу в Бескудниково, где до 1945 года изготовляли серийную и опытную продукцию парашютно-десантной техники.

С сентября 1945 года завод был переключен на проектирование и изготовление образцов экспериментальных планеров для ЛИИ МАП и объектов парашютно-десантной техники ОКБ Привалова.

Приказом МАП за № 260-с от 25 января 1947 года завод был перебазирован на промплощадку производственного предприятия № 2 Авиамаштехснаба, затем в соответствии с приказом за № 1-с от 3 января 1948 года завод был возвращен на прежнюю промплощадку в Бескудниково, где вновь приступил к реконструкции завода.

Адрес: ст. Бескудниково Московской области, п/я 2

С 1 октября 1940 года по август 1943 года – директор и гл. конструктор Привалов А.И.

С 1 сентября 1943 года по 7 марта 1944 года – директор Байдаков Г.И.

С 7 марта 1944 года по 7 апреля 1945 года – директор Горьковенко Н.И.

С 7 апреля 1945 года по 19 ноября 1945 года – директор Крупнов В.И.

С 1 сентября 1943 года по 19 ноября 1945 года – гл. конструктор Привалов А.И.

С 19 ноября 1945 года по 19 марта 1955 года – директор и гл. конструктор Привалов А.И.

С 19 марта 1955 года - гл. конструктор и отв. руководитель завода Привалов А.И.

С 19 марта 1955 года – директор Горбунов М.П. (9606).

В июле 1943 г. завод №468 вернулся на свою территорию в Бескудниково, где все это время находился филиал завода. В 1943 г. Завод №468 в это время получил еще одно наименование - приказом НКАП№ 161 ему присвоили условное наименование «организация п/я 2». Определение «опытный завод» оправдывалось продолжением опытно-конструкторских работ по новым направлениям, начатым еще до войны. Приказом наркома авиационной промышленности Шахурина от 1 сентября 1943 г. бывший директор филиала Г.И. Байдаков был назначен директором завода №468 (потом, во время войны эту должность исполни -лиещеН.И. Горьковенок и В.И. Крупнов) , а А.И. Привалов остался главным конструктором завода. Тем самым как бы разделялись работы - по серийному производству и опытно-конструкторские над новыми объектами. Но вопросы развития парашютно-десантной техники снова оказались отодви -нуты на второй план. Тем более, что в конце 1943 - начале 1944 г. на завод" была размещена конструкторская группа во главе с полковником П.В. Цыбиным, проектировавшая десантные планеры (11752).

В июле 1943 г. завод № 464 перевели на площади завода № 462 (пос. Долгопрудный), с присвоением ему номера 464, а на освободившейся территории разместился завод № 289 (15792).

В июле 1943 г. Постановлением Государственного Комитета обороны ОКБ-16 было проучено разработать новую 45-мм авиационную пушку. Для этой пушки конструктор Грибков П.П. разработал новый патрон с использованием штатного осколочно-фугасного снаряда от 45-мм корабельной зенитной пушки и гильзы патрона НС-37 с переобжатым на новый калибр дульцем. Разрушающее действие 45-мм снаряда было вдвое больше, чем 37-мм. Главная трудность при разработке состояла в том, чтобы создать для этого автомата такой ствол калибра 45 мм, который бы проходил через втулку винта серийных самолетных  двигателей, стоявших тогда на истребителях Як-9. Максимальная толщина стенки дульной части 45-мм ствола оказалась равной 4 мм. Для сохранения усилия отдачи на уровне отдачи пушки НС-37 ствол новой пушки НС-45 был снабжен дульным тормозом, наличие которого потребовало увеличения длины тонкостенной части ствола на величину его отката при выстреле. Методика проектирования регулируемого дульного тормоза, учитывающего скорость и высоту полета была разработана Орловым Б.В., выпускником МВТУ им. Н.Э. Баумана. Эта работа стала темой его кандидатской диссертации, а затем в расширенном виде – докторской диссертации. В 1960-70-х годах заслуженный деятель науки и техники профессор Орлов Б.В. заведовал кафедрой Машиностроительного факультета МВТУ. Исследования ускорительного механизма пушки и влиянием его на работу автоматики проводил молодой инженер Семенов А.А., защитивший по этой теме кандидатскую диссертацию и работавший потом начальником теоретического отделения КБ. Технологам серийного завода  и конструкторам ОКБ-16 удалось создать конструкцию тонкостенного 45-мм ствола с минимальной разностенностью и кривизной, обеспечить его прочность и заданную живучесть (14979).

В июле 1943 года на Московском заводе “ “Компрессор”” Наркомата минометного вооружения был изготовлен и прошел все полигонные испытания опытный образец зенитной 40-зарядной пусковой установки. Однако, вследствие недостаточной высоты полета снарядов М-8 (2 километра по вертикали) и их большого рассеивания, дальнейшие работы над зенитными реактивными установками “ “Балка”” и “ “Флейта”” были прекращены. Зенитная пусковая установка “Балка” была выполнена на одноосном автоприцепе и представляла собой сорок направляющих типа “ “балка”” для реактивных снарядов М-8, которые размещались в два яруса на каркасной ферме из труб. Ферма закреплялась осью качания на поворотном устройстве. На обоих концах оси качания закреплялись съемные прицельные устройства с кольцевой сеткой упреждения. На поворотном устройстве по бокам качающейся части крепились откидные сиденья стреляющих. Один из стреляющих осуществлял наведение установки на цель по углу возвышения, второй – по азимуту. Поворотная часть крепилась на раме прицепа и позволяла производить поворот направляющих фермы на ± 3600. В передней части пусковой установки рама имела винтовые домкраты с опорными тарелями для горизонтирования установки. Залп (или одиночный выстрел) производился одновременным нажатием ножной педали двумя стреляющими наводчиками”. Зенитная пусковая установка “Флейта” была смонтирована на шасси автомашины ГАЗ-АА и представляла собой пакет из сорока штатных (для “ “Катюш””) направляющих типа “ “флейта””, смонтированных на внешней стороне каркасного барабана диаметром 2 метра, одновременно являвшегося защитным колпаком для стреляющего. Основание барабана допускало азимутальный разворот на ±3600 и фиксацию положения с помощью стопорного механизма (10109).

В июле 1943 года СКБ завода «Компрессор» приступило к разработке башенно-палубных пусковых установок 8-М-8, 24-М-8 и 16-М-13 по техническому заданию Артиллерийского управления ВМФ. Особое внимание специалисты обращали на повышение тактико-технических характеристик.

В процессе эскизного проектирования от варианта 8-М-8 с восемью направляющими отказались. В июне 1944 года были изготовлены две опытные 24-М-8 с двадцатью четырьмя направляющими, а в июле-августе они прошли успешные испытания на море: установка №1101 была размещена на полубаке минного катера №29 типа Я-5, установка №1102 — на ходовой рубке торпедного катера Г-5 №413. 19 сентября 24-М-8 была принята на вооружение (19941).

Другие оборонные отрасли:

В июле 1943 г. А.А. Жданов направил на имя заместителя Председателя ГКО СССР В.М. Молотова и Председателя Государственной плановой комиссии при СНК СССР Н.А. Вознесенского документ, в котором обосновывалась целесообразность включения ленинградской промышленности в народнохозяйственный план страны. «При непосредственном руководстве заводами ленинградской промышленности со стороны наркоматов может быть лучше учтена важность той или иной продукции для страны, а соответственно, и приняты меры для увеличения выпуска и обеспечения предприятий средствами производства из ресурсов наркоматов», - отмечалось в документе2. Благодаря возросшим возможностям по обеспечению сношения Ленинграда с остальной территорией страны, процесс усиления кооперации индустрии города и ее все более глубокое включение в общий хозяйственный комплекс страны на протяжении 1943 г. набирал обороты (18297).

С июля 1943 г. на завод № 512 перебазируется значительная часть ОТБ-98 с завода № 98, получившая название ОТБ-512 (существовало в период 1943-47 г.). Далее серийный завод № 512 был преобразован в Опытно-исследовательский завод № 512. В 1947 г. завод и ОТБ-512 преобразовали во вновь образованный отраслевой институт- НИИ-125, образованный на заводе (сейчас это НИХТИ).

После войны велись работы по изучению и воспроизводству систем подрыва БЧ немецких ракет.

Гл. инженер (1944-46 г.)- А.С. Бакаев (затем- зам. директора по научной части НИИ-125).

Завод № 512 НКБ, Опытный завод № 512 МСХМ

г. Дзержинский Московской обл.

ОТБ-512

Гл. инженер (1943-44 г.)- А.С. Бакаев.

НИИ-125 МСХМ, ГКОТ, НИХТИ (химико-технологический), НПО "Союз" МОП, Государственное Люберецкое НПО "Союз" (ЛНПО "Союз") ММ, Федеральный Центр двойных технологий (ФЦДТ) «Союз» Росбоеприпаса

г. Дзержинский Московской обл.

В 1947 г. завод № 512 и ОТБ-512 преобразовали в отраслевой институт - НИИ-125 МСХМ.

Работы в области пороховой промышленности.

НИИ-125 переименовано в НИХТИ. ЛНПО "Союз" образовано путем объединения Опытного завода и НИХТИ. В 1990 г. ЛНПО «Союз»- в ведении ММ. В 2004 г.- ФЦДТ «Союз». По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошел в число стратегических оборонных предприятий.

Директор НИИ-125 - Б.П. Жуков, ЛНПО - З.П. Пак (затем- гендиректор «Росбоеприпаса»), ФЦДТ (1990-е)- Ю. Милехин.

Зам. директора по научной части (1946-54 г.)- А.С. Бакаев. Научный руководитель- А.С. Бакаев.

Создано: пороха для ПРД: заряд (НМ-4Ш) для торпеды РАТ-52, заряд для АРС-212 (1952-56), БНК для ракет; стартовые РДТТ: для ЗУР Р-112 (1949), для МБР «Тополь-М», БРТ «036» «Вихрь» (10776).

В июле 1943 г. на завод 512 было переведено из Перми Особое бюро, находившегося ранее на среднеуральском пороховом заводе. Главным инженером Особого бюро был А.С.Бакаев. Несколько позднее он был переведен на должность главного инженера завода 512.

Особенно возрос объем производства завода в 1944 г. Одной из важных предпосылок для этого явилось продолжавшееся расширение производственной базы завода. Мастерская варки пороховой массы, получив новое оборудование, изготовленное на среднеуральском заводе, перешла на новый прогрессивный полунепрерывный способ изготовления пороховой массы.

В феврале 1944 г. было закончено строительство испытательной базы, что резко сократило время, затрачиваемое на приемные стендовые испытания зарядов, проводившиеся ранее на стендах других предприятий. Первое испытание ракетных зарядов на своей базе было проведено 20 октября 1944 г.

В мае 1944 г. вступила в строй центральная заводская лаборатория. Результаты проводимых ею анализов приобрели с этого времени официальный характер и начали вноситься в формуляры на выпускаемую продукцию. До мая 1944 г. все необходимые анализы порохов проводились Московским пороховым институтом, что неизбежно удлиняло сроки сдачи готовой, продукции.

В результате выпуск порохов в 1944 г. почти в два раза превысил выпуск в 1943 г. В 1945 г. планы производства ракетных зарядов на заводе 512 были уменьшены. Причиной этого явилось полное развертывание в 1944 г. производства ракетных зарядов на ряде мощных пороховых заводов на востоке страны.

Всего за годы Великой Отечественной войны завод 512 изготовил около 550 тыс. ракетных зарядов, в том числе для снарядов M-13 около 217 тыс. и для M-13 около 308 тыс. [Так в тексте. вероятно имелось в виду М-13 и М-8 — im]. Все поставленные заряды отличались исключительно высоким качеством. Завод не имел ни одной рекламации от войск за весь период Великой Отечественной войны (11209).

В 1945 г. после окончания Великой Отечественной войны завод 512 как валовый завод по выпуску порохов и зарядов из них прекратил свое существование и был преобразован в научно-исследовательский институт. [НИИ-125, г.Дзержинский Московской обл., МАП (1947), МОМ (1965), позднее Научно-исследовательский химико-технологический институт] (11209).

С июля 1943 г. на завод № 512 (Завод № 512 НКБ, Опытный завод № 512 МСХМ /г. Люберцы (1941 г.),  г. Дзержинский Московской обл./)  перебазируется значительная часть ОТБ-98 с завода № 98, получившая название ОТБ-512 (существовало в период 1943-47 г.). В соответствии с пост. ГКО № 6261 от 28.07.1944 г. серийный завод № 512 был преобразован в Опытно-исследовательский завод № 512 по развитию и внедрению на заводах НКБ новой шнековой технологии производства нитроглицериновых порохов. В 1947 г. завод и ОТБ-512 преобразованы в отраслевой институт НИИ-125 (далее это- ФЦДТ «Союз»).

После войны велись работы по изучению и воспроизводству систем подрыва БЧ немецких ракет.92

Площадь (1943 г.): производственная- 7245 м2; вспомогательная- 23245 м2.

Численность персонала (09.1941 г.)- 2695 чел., (12.1942 г.)- 1829 чел.

Начальник строительства- Д.А. Резниченко. Директор (04.1943 г.)- Волгин.

Гл. инженер (04.1943 г.)- Рабинович, (1944-46 г.)- А.С. Бакаев.

Начальники цехов: (BOB)- С.А. Мекалин.55

Производство: М-31, П3-34, Н-12; заряды 82-мм, 120-мм, для П3-34 (1943).132

ОТБ-512

В коще 1946 г. ОТБ выдано задание на разработку порохового двигателя для РСЗО БМД-20.

Гл. инженер (1943-44 г.)- А.С. Бакаев (11982).

В июле 1943 г. в состав завода № 608 (ГС завод № 608 НКБ, МСХМ, Нововятский механический завод, ФГУП, ОАО «Нововятский механический завод» Росбоеприпаса /дер. Пенгино Кировской обл.;  г. Нововятск Кировской обл./ /610008  г. Киров ул. Советская, 51/2 тел. 31-80-00/) влит завод № 609 НКБ, расположенный в дер. Сапожнята Слободского р-на.

К концу 1943 г. действовало 7 цехов, котельная, созданы транспортный цех и конный парк, железнодорожное хозяйство. В годы войны освоен выпуск запалов, взрывателей, корпусов ручных гранат.

В 1946-50 г. налажен выпуск сельхозтехники, ТНП, с 1957 г. выпускаются автоматические воздушные выключатели, насосы. С 1974 г. по итальянской лицензии начат выпуск кухонных электроплит.

9.07.1996 г. завод вошел во вновь созданную ФПГ «Оборонметхимпром». По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. ОАО вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Численность персонала (12.1942 г.)- 479 чел.132

Директор (10.1941-10.1942 г.)- К.И. Бубнов, (10.1942-03.1946 г.)- А. Г. Оганезов, (03.1946-01.1947 г.)- И. Г. Наракашвили, (01-07.1947 г.)- Д.П. Вайцеховский, (07.1947-02.1949 г.)- А.А. Шибаев, (02.1949-11.1955 г.)- И.П. Канатов, (11.1955-12.1956 г.)- А.И. Пастухов, (12.1956-07.1959 г.)- М.В. Парфенов, (07.1959-07.1977 г.)- Л.С. Гусаков, (07.1977-09.1985 г.)- А.С. Лицарев, (09.1985-10.1988; 07.1997-2005 г.-)- М.К. Сафонов, (10.1988- 07.1997 г.)- Н.Е. Видлацкий.

Производство: гранаты Ф-1 (1941-), РГ-42 (1942-); насосы: центробежный Н-403, шестеренные (1957-); электроплиты: «Электра-1001» (1980-е), «Электра-1002», «Ново-Вятка» (2000); электроплитка «Искорка» (1986-), газовые плиты, автоматический выключатель ВА 09-33 (2000-е).101

ОАО «Ново-Вятка» /610008  г. Киров ул. Советская, 51/2 тел. 31-80-00/

Создано в 2000-е  г. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий (11982).

Июль 1943 г.

Справка Куйбышевского обкома ВКП(б) о работе заводов оборонной промышленности области в I полугодии 1943 г.

Секретно

Гпава 3. Боеприпасы и взрывчатые вещества

Оборонная промышленность области в целом выполнила план полугодия на 90%, дав продукции на 905484 т. р., что составляет

против фактического выпуска I полугодия 1942 г. - 120,6%, или на 153832 тыс. руб. больше. Против II полугодия 1942 г. - 93%, или на 69626 тыс. руб. меньше.

Из 10 заводов выполнили полугодовой план 5, которые дали сверх плана полугодия в фонд Главного Командования Красной Армии 18402 тыс. руб. в т. ч.:

завод № 309 - 9548

завод № 525 - 7604

завод № 530 - 615

Артполигон - 500

Алек, серный - 135.

Отношение фактического выпуска продукции I полугодия 1943 г. к I полугодию 1942 г. составляет по заводам в %%:

завод № 13 - 186

завод № 15 - 126

завод № 42 - 79,7

завод № 102 - 119,5

завод № 309 - 133,0

завод № 525 - 203

завод № 530 - 126,3

завод № 676 - 418,0

Артполигон -221,0

Алек, серный - 129,5.

Таким образом только завод № 42 на 20% дал меньше продукции, чем в I полугодии 1942 г.

Только пять заводов дали увеличение выпуска в сравнении со II полугодием 1942 г. от 1,5 до 7,5%. А пять заводов дали продукции гораздо меньше, особенно заводы № 42 и 102.

Среднемесячный выпуск продукции по отрасли в I полугодии 1943 г. равен 150867 тыс. руб., что составляет к среднемесячному выпуску 1942 г. 105%, а без завода № 42 - 120%. Отношение к среднемесячному выпуску 1942 г. по заводам составляет в %%:

Артполигон - 145	завод № 309 - 116

завод № 525 - 139	завод № 15 - 107

завод № 13 - 134	Алек, серный - 100

завод № 676 - 127	завод №102-98

завод № 530 - 117	завод № 42-79.

Ни один завод не выполнил обязательств - дать продукции в 1943 г. в 1,5 раза больше, чем в 1942 г.

Приведенные данные показывают, что в I полугодии 1943 г. особенно плохо работали заводы № 42 и 102, которые по всем показателям

идут ниже достигнутых в прошлом году.

Несмотря на выполнение плана I полугодия заводы № 309 и 530, а также завод № 15 далеки от выполнения взятых куйбышевцами обязательств.

Для выполнения взятых обязательств заводам необходимо выполнять существующий месячный план в течение всего II полугодия в %%.

1.	Артполигон на 108	6. завод № 530 - 132

2.	завод № 676 - ИЗ	7. завод № 309 - 155

3.	завод № 13-119	8. завод № 15 - 168

4.	завод № 525 - 127	9. завод № 42 - 250

5.	завод № 102 - 131	10. Алек, серный - 250.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ЗАВОДОВ

Оборонная промышленность в целом в I полугодии 1943 г. работала лучше по сравнению с I полугодием 1942 г., дав прирост продукции

на 20,6%. Эта цифра была бы значительно выше, если бы завод № 42 своей безобразной работой не тянул всю промышленность вниз.

Без завода № 42 остальные 9 предприятий имеют следующие показатели:

Суммарный план I полугодия 1943 г. выполнен на.... 100,4%

Отношение к I полугодию 1942 г. составляет........ 143,0%

Отношение к II полугодию 1942 г. составляет....... 100,1%.

Хотя и в этой группе тоже недовыполнили план полугодия заводы №№ 102, 676, 15 и 13.

В текущем году заводами оборонной промышленности проведен ряд работ, увеличивающих выпуск продукции и замену дефицитного

сырья.

На заводе № 15 созданы две комплексные мастерские с конвейерами № 450 и 418, эти мероприятия освободили транспортировку корпусов (4 автомашины) и повысили производительность на 30%. Разработан и внедрен в производство метод получения сульфитаммония из аммиака, вместо остродефицитного сульфитнатрия. Освоено производство О. X. 76 мм снарядов. Переконструированы аппараты «Хемико» в цехах переработки кислот, повысившие производительность на 300%, усовершенствовано сушильное отделение цеха № 9, что позволило поднять выпуск продукции по цеху почти в два раза и др.

На заводе № 525 организован поток по изготовлению затвора, коробки и других деталей изделия ДШК. Пустили в эксплуатацию элекгросталелитейный цех. Изготовили своими силами электропечь. Освоили литье столов и вертлюгов для ДШК. Пустили массовое изготовление зенприцелов. Усовершенствованием технологии снизили время изготовления:

Шкас на 20%, ДШК на 26%, СДШК на 51%. Увеличили выпуск машин ДШК на 40%. Перевели на штамповку - крышку, ручку заряжания и др. детали. Замена фрезерования - протяжкой и др.

На заводе № 309 совершенствованием технологии и аппаратуры увеличили выпуск Азида на 20%. Проведен ряд работ по механизации, чем высвобождено свыше 700 рабочих, и созданы на этих работах более безопасные условия труда. Увеличен выпуск продукции с единицы оборудования на 70% путем перехода на много пуансонное прессование в цехах № 1,4, 11. Внедрено автоматическое питание на прессах в цехах № 3 и 11, что дало возможность обслуживать одной работнице два пресса. Внедрено около ста рацпредложений с годовой экономией на сумму свыше 6 млн. рублей и др.

Из анализа работы полугодия видно, что промышленность работала неравномерно - часть заводов выполняла план, часть их не выполняла.

Неравномерность в работе присуща и каждому отдельному заводу, в т.ч. выполняющему план.

ГАСЛИ. Ф. 656. On. 21. Д. 4. Л. 23-25. Копт. (20412).

В июле 1943 года внедрили предусмотренные по итогам испытаний весны 1943 года изменения конструкции ЗИС-2. Доработали затвор, стопоры станин, к крышкам колесных ступиц приварили выступы, куда крепились лямки для упрощения перевозки орудия по полю боя. Также установили специальный каток, предназначенный для облегчения перемещения орудия по полю. На станинах установили колесный тормоз с использованием элементов конструкции 45-мм противотанковой пушки М6. Испытания показали, что упрочненные гильзы выпуска завода №556 всё еще работали неудовлетворительно. Продолжались и проблемы с экстракцией гильз. В результате орудие продолжали дорабатывать. Поэтому даже пушки валового выпуска 1943 года потихоньку менялись. Продолжались изменения и в дальнейшем, посему понятие "эталонной" ЗИС-2 1943 года выпуска являлось понятием растяжимым. Это неплохо видно и по орудиям, сохранившимся в музеях (21143).

В июле 1943 года на ЧКЗ приехала с проверкой комиссия Государственного Комитета Обороны под руководством JI. Берия (В это время JI. Берия являлся заместителем председателя ГКО И. Сталина, а также являлся председателем Оперативного бюро ГКО. В задачи последнего, помимо прочего, входил контроль за работой всех наркоматов оборонной промышленности). Видимо как следствие визита столь высокого руководства стало то, что Кировский завод в июле перевыполнил план выпуска по танкам. В частности, по KB-1С было принято 52 машины (включая две опытных с 85-мм пушками) при плане 38. Представитель военной приемки на ЧКЗ докладывал в ГБТУ КА следующее:

«Одним из обстоятельств, способствовавших выполнению программы являлся результат работы комиссии ГКО и приезд тов. Берия. Ряд данных указаний по организационным и техническим вопросам заводом выполнен, и это дало свои результаты. Завод впервые работал по суточному графику, и все замечания по отправке оперативных транспортов были выполнены. Узким местом в работе завода являлось и является, требующееся для заводских цехов количество металлов, как по маркам, так и по количествам.

Качество принятых в июле машин значительно возросло, что подтверждается проводимыми испытаниями на 300 км двух Т-34 и одного KB-1С июльского выпуска. Танки прошли его без каких-либо значительных замечаний, и испытание им зачтено» (15226).

В июле 1943 года на ЧКЗ начали сборку двух опытных КВ-1С, получивших обозначения «объект 238» и «объект 239». На первом, который в некоторых документах именовался КВ-85Г, установили орудие С-31 (отсюда и индекс Г - пушка Грабина). Второй танк - КВ-85 - представлял собой шасси второго образца КВ-1С (№ 15002), с установленной на расширенный до 1760 мм погон башни от опытного танка «объект 237» (будущий ИС-85). Из-за увеличения диаметра погона не осталось места для стрелка-радиста. Поэтому отверстие для шаровой установки пулемета в лобовом листе корпуса заварили. Пулемет перенесли на правую сторону и смонтировали его в неподвижной бронировке. Огонь из него вел механик-водитель - стрелка-радиста из экипажа этой машины убрали.

После заводских испытаний и устранения выявленных недостатков, танки «объект 238» и «объект 239» направили на Горо- ховецкий артиллерийский полигон. Здесь с 21 по 24 августа 1943 года эти машины прошли испытания совместно с двумя опытными образцами «объекта 237» - на одном стояла артсистема Д-5Т, а на втором — грабинская С-31. Следует сказать, что башня KB-1С с системой С-31 несколько отличалась от серийной - по предложению главного конструктора ЦАКБ В. Грабина она была «увеличена по габариту в сторону ниши против башни KB-1С (15226).

В июле 1944 г. был закончен серийный выпуск танка ИС-2 на ЧКЗ, который был начал в декабре 1943. С декабря 1943 г. по март 1944 г. танки ИС-2 оснащались пушкой Д-25 с поршневым затвором. Всего было изготовлено 145 машин данной модификации (10703).

С июля 1943 г. одновременно с опытно-конструкторскими работами по созданию тяжелого танка на заводе № 100, в конструкторском бюро ЧКЗ по своей инициативе на основании тактико-технических требований ГБТУ была начата ОКР по созданию нового тяжелого танка, который получил заводское обозначение, отличное от ранее установленных для ЧКЗ и завода № 100 - "Объект 701". Завод поставил перед собой задачу — сделать новый тяжелый танк, который по своим БТХ, конструктивному оформлению превосходил бы как отечественные, так и иностранные тяжелые танки. В проектировании танка также принимали участие группы конструкторов по трансмиссии - из МВТУ им. Баумана и по вооружению — из ЦАКБ НКВ. Эскизный проект нового танка был утвержден 10 декабря 1943 г. (10703).

В июле 1943 г. на Опытном заводе № 100 два опытных образца танка КА-85Г были собраны и один из них в период с 21 по 24 августа 1943 г. совместно с опытным танком "Объект 239" прошел полигонные испытания на Гороховецком АНИОПе. На вооружение не принимался и в серийном производстве не состоял (10703).

В июле 1943 г. опытный образец танка Объект 239 был собран на заводе № 100 и в период с 21 по 24 августа 1943 г. прошел полигонные испытания на Гороховецком АНИОПе. После устранения недостатков, выявленных в ходе проведения испытаний, танк под маркой КВ-85 был принят на вооружение и поставлен на серийное производство до начала серийного выпуска танков ИС-85 (ИС-1). Опытный танк отличался от серийного танка КБ-1С, прежде всего, новой конструкцией башни с более мощным вооружением, конструкцией силовой установки и численностью экипажа. Машина имела классическую схему общей компоновки. Отделение управления располагалось в передней части танка. В нем размещался механик-водитель, рабочее место стрелка-радиста и люк в крыше отделения управления были упразднены, а радиостанция перенесена в корму башни. Установка пулемета в шаровой опоре в верхнем лобовом листе корпуса была заменена курсовым пулеметом, размещавшимся справа от механика-водителя. Для наблюдения за полем боя в лобовом листе перед механиком-водителем имелся смотровой лючок, закрывавшийся броневой пробкой со смотровой щелью с триплексом, а в крыше отделения устанавливались два смотровых прибора МК-4. Слева и справа от механика-водителя размещались топливные баки, которые были перенесены из боевого отделения (10703).

В июле 1943 года проходили сравнительные испытания четырех танков - ИСa, №1 - с пушкой С-31 и №2 с Д- 5Т - объектов 237, а также "объекта 238", который представлял собой серийный KB-1с с пушкой С-31 в штатной башне, и "объект 239", который получил башню от "объекта 237" с пушкой Д-5Т..

На основании полученных результатов предпочтение отдали пушке Д-5Т и объектам 237 и 239, которые с этого момента начали именоваться ИС-85 и KB-85 соответственно. Из за крайней стесненности боевого отделения и невозможности нормальной работы в нем экипажа "объект 238" забраковали. (3862).

В июле 1943 были проведены испытания танков июньского выпуска. Все участвовавшие в пробеге машины смогли пройти первые 1000 километров почти без поломок. Серьёзные проблемы начались после этой первой тысячи, когда стали выявляться дефекты машины. Танки производства заводов № 183 и № 174 вообще были сняты с пробега после того, как прошли соответственно 1100 и 1199 километров. Остальные всё-таки смогли пройти более 2000 километров и остались в строю. По итогам испытаний начальник отдела главного инспектора НКТП Гутман сделал следующие выводы: «Улучшение качества танков производства Кировского завода, УЗТМ и № 112 достигнуто без проведения особых технических мероприятий конструктивного порядка, а исключительно за счёт повышения требовательности и ответственности работников заводов и улучшения технологической дисциплины. ... Танки Т-34 могут безаварийно проходить 2000 км при условии, если заводы примут дальнейшие меры по улучшению качества изготовления деталей и узлов и повышению требовательности во всех звеньях заводского аппарата». В целом испытания свидетельствовали, что проблема надёжности потеряла свою прежнюю остроту (12290).

В июле 1943 года на Курской дуге СУ-152 дебютировала. На северном фасе в резерве находился 1541-й САП под командованием гвардии майора А.Ф. Санковского. Стоит отметить, что в номенклатуре боеприпасов для СУ-152 бронебойные снаряды отсутствовали, но от этого немецким танкистам было не легче. За период с 8 по 18 июля 1541-й САП отчитался о 7 уничтоженных «Тиграх», 39 средних танках и 11 самоходных установках противника. В некоторых публикациях 10 САУ из этого числа превращаются в 10 «Фердинандов», но авторам таких сенсаций все же стоит урезать осетра. Тем не менее, результаты более чем впечатляющие, особенно для дебюта. Именно за такие бои СУ-152 и получила прозвище «Зверобой». Прозвище это вполне официальное, и применялось оно именно к СУ-152. В войсках машина получила ряд других прозвищ, связанных с орудием – зачастую не совсем приличных.

Истребителем танков СУ-152 оказалась вынужденно. Как уже говорилось, бронебойных снарядов в номенклатуре её боеприпасов поначалу просто не было. Хотя проектирование такого снаряда началось еще в апреле 1943 года, а официально его ввели под обозначением БР-540 14 июня, на практике он появился только в августе. Тем не менее, даже осколочно-фугасный снаряд оказался страшным оружием. Его мощь была такова, что средний танк при попадании в него снаряда массой 43 килограмма буквально складывался. Даже в случае непробития тяжёлого танка или САУ снаряд наносил существенные повреждения. В большинстве случаев попадание означало как минимум частичный выход вражеской машины из строя. СУ-152 оказалась единственной советской боевой машиной 1943 года, которая могла эффективно бороться против любого немецкого тяжелого танка и САУ.

Разумеется, из одних только достоинств СУ-152 не состояла. Масса претензий имелась к обзорности из боевого отделения. Конструкция перископических приборов, имевших большие зоны непросматриваемого пространства, нередко становилась причиной потерь машин. Масса жалоб поступала в адрес относительного малого боекомплекта. В частях практиковалось увеличение боекомплекта до 25 выстрелов путём размещения дополнительных 5 выстрелов под орудием. Эти снаряды и заряды лежали на полу, закрепленные деревянными колодками. Предлагалось рассмотреть вопрос об изготовлении штатных укладок для дополнительного боезапаса, но этого сделано не было. Да и качество изготовления имевшихся укладок вызывало массу претензий.

Наличие большого бака в боевом отделении приводило к тому, что при попадании вражеского снаряда в САУ он нередко детонировал с печальными последствиями для экипажа. Наконец, неудачной оказалась конструкция механизма поворота орудия. До конца выпуска СУ-152 продолжали оснащаться системами МЛ-20С со старой конструкцией механизма поворота, который на определенных углах наводки упирался в правое плечо и спину механику-водителю.

Тяжелые самоходные артиллерийские полки, оснащенные СУ-152, сыграли важную роль в операциях лета 1943 – весны 1944 года. Многие из полков стали гвардейскими. К лету 1944 года большинство полков получило на вооружение более совершенные ИСУ-152. Тем не менее, в отдельных частях СУ-152 прослужили до начала 1945 года. Одной из них был 268-й гв. САП. К началу Львовско-Сандомирской операции эта часть имела смешанный состав. В полку одновременно находились и СУ-152, и ИСУ-152. Одной из СУ-152 командовал гвардии лейтенант С.А. Стычинский, к тому моменту имевший богатый боевой опыт. 15 июля 1944 года его экипаж в одиночку сразился с группой немецких танков, уничтожив 5 из них. По словам Сергея Александровича, успеху сопутствовало грамотное использование холмистой местности. Машина выкатывалась на вершину холма, делала выстрел и тут же уходила назад. Позже вехами боевого пути Стычинского были взятие Львова, сражения в Польше, и, наконец, победный май 1945 года.

До сегодняшнего дня сохранились всего три СУ-152. Две машины находятся в Польше, еще одна представлена в экспозиции парка «Патриот». Долгий срок разработки тяжелой САУ не оказался напрасной тратой времени. Хотя «истребителем ДОТ-ов» эта машина так толком и не стала, из неё получился крайне опасный противник для любого немецкого танка. В этом отношении СУ-152 стала лучшей из советских боевых машин, выпускавшихся крупной серией в 1943 году (17696).

В июле 1943 танки Т-43 были готовы, и начались их испытания. Поскольку 85-мм танковых пушек было ещё очень мало, они все были использованы для вооружения самоходок и тяжелых танков. В качестве временной меры опытный образец Т-43 был вооружен 76-мм пушкой. Но будущее перевооружение на более мощное орудие считалось уже решенным вопросом. В сентябре 1943 в Т-43 наконец была установлена 85-мм пушка Д- 5. Но внезапно отношение И. В. Сталина к новой машине меняется. Как вспоминал А. А. Морозов, Сталин заявил: «Товарищ Морозов, Вы сделали очень неплохую машину. Но сегодня у нас уже есть неплохая машина - Т-34. Наша задача состоит сейчас не в том, чтобы делать новые танки, а в том, чтобы повысить боевые качества Т-34, увеличивать их выпуск». Совершенно неожиданно производство Т-43 было отменено (12290).

В июле 1943 г., после получения достоверной информации о применении новых немецких танков, в КБ Кировского завода инициативно начали проектирование тяжелого танка, превосходящего по уровню бронирования и ряду других основных характеристик боевые машины противника.

Впервые для разработки Кировского завода в основу конфигурации корпуса была взята форма танка Т-34. Броневой корпус сваривался из катаных листов противоснарядной брони с толщинами 120-160 мм (в отдельных элементах - до 180 мм). При этом верхние лобовой и бортовые листы устанавливались под значительными углами наклона (до 61°) к вертикали. Нос танка также выполнялся со скуловыми листами. В верхнем лобовом листе имелся смотровой люк, но посадка- высадка механика-водителя через него не предусматривалась. Днище корпуса имело корытообразную форму, впоследствии примененную на ИС-3 и некоторых других танках. Литая башня в плане имела продолговатую овальную форму с наклоном бортовых стенок. Толщина брони предусматривалась вплоть до 180-200 мм.

Поскольку в ходе проектирования новой машины изучалось несколько вариантов конфигурации бортов корпуса и башни, а также установки нескольких видов основного вооружения, было построено не менее шести опытных образцов (не считая макетов корпуса) танка, получившего обозначение «Объект 701». Внешне они незначительно, но отличались друг от друга. Боевая масса опытного танка достигала 56 т.

В качестве основного вооружения была определена 122-мм пушка Д-25, опытный образец которой готовился к установке в танк ИС-2. Кроме того, в Центральном артиллерийском КБ (начальник - В.Г. Грабин) изготовили 122-мм пушки (четыре образца) и 100-мм пушку унифицированного семейства С-34.

На танке «Объект 701» установили дизель В-12 (мощность 750 л.с.) с приводным нагнетателем. В системе охлаждения были применены два осевых вентилятора.

Планетарную трансмиссию для танка разработали в содружестве с научными сотрудниками МВТУ им. Баумана. Она включала трехскоростной планетарный редуктор, конический реверс и механизм поворота нового типа «ЗК». Трехскоростной редуктор обеспечивал шесть передач переднего хода и три - назад. Приводы - механические. Бортовые редукторы и ходовая часть были традиционного типа. Подвеска - индивидуальная, торсионная, без амортизаторов.

На танке применили автоматическую систему пожаротушения.

Экипаж танка «Объект 701» составляли четыре человека. Боевая масса (по имеющимся сведениям) не превышала 60 т.

После доработки опытного образца N96 его приняли к производству и на вооружение в апреле 1946 г. как танк ИС-4, однако серийный выпуск начался лишь в конце года.

Переход к промышленному освоению и производству танка в 1,5 раза большей массы был осуществлен, начиная с 1944 г. Но еще раньше, в конце 1943 г., ГБТУ подготовило проект ТТТ на разработку новых тяжелых танков периода окончания войны и первого послевоенного поколения (12615).

В июле 1943 года по заданию ГБТУ КА бригада научно-исследовательского института № 48 (занимался танковой броней) и завода № 180 в Саратове провела обследование поступивших в ремонт танков Т-34, доставленных из района Сталинграда. В основном это были машины, подбитые в осеннее - зимних боях 1942-1943 годов. Всего осмотрели 304 тридцатьчетверки и 105 корпусов, находившихся в ремонте на заводе № 180 (это предприятие с начала 1943 года занималось ремонтом корпусов и башен танков Т-34):

«Обследование на ремонтных заводах и базах вышедших из строя танков является наиболее простым и доступным способом получения сведений о поражаемости машин в боевых операциях, позволяющим в сравнительно короткие сроки собрать данные по большому количеству танков. Но наряду с этим, указанный способ обладает крупными недостатками.

Первым недостатком является неизбежный значительный выхода из строя, разрыв между временем выхода из строя обследуемых машин и временем их обследования.

Вторым недостатком является полное отсутствие каких-либо сведений об условиях проведения боевых операций, в которых вышли из строя обследуемые танки, об условиях проведения боевых операций, в которых вышли из строя обследуемые танки, об условиях, а в целом ряде случаев и о причинах выхода из строя каждой отдельной машины. На некоторых обследованных машинах отмечено большое количество (до 17) сквозных поражений, каждое из которых в отдельности было бы достаточным для вывода танка из строя, причем поражения эти нанесены в различные детали и с разных сторон. Так например, одна из обследованных машин имеет сквозные поражения в лобовой части, в борту и в корме башни и, кроме того, в борту корпуса и подкрылке. Другая машина имеет сквозные поражения в борту башни, лобовой детали и обоих бортах корпуса и подкрылке. В ряде случаев танки имеют, кроме нескольких сквозных поражений различных деталей корпуса и башни, еще и следы подрыва на мине (разорванное днище с загнутыми внутрь кромками). На некоторых танках отмечены сквозные поражения днища подкрылка и крыши корпуса, о происхождении которых можно только строить предположения.

Третьим недостатком является невозможность в ряде случае определить калибр и тип снаряда, которым нанесено поражение брони. Так например, при данном обследовании не было отмечено ни одного случая поражения брони подка- либерными снарядами, хотя следовало бы ожидать, что эти случаи должны были иметь место, так как в тот период подкалиберные снаряды, по другим сведениям, применялись немцами довольно широко. В результате отсутствия на броне четких следов поражения этими снарядами все они попали в общее количество поражений снарядами калибров менее 50 мм...

Однако собранный на ремонтных завода материал по поражаемости танков, несмотря на отмеченные выше его недостатки, представляет несомненную ценность и позволяет в первом приближении решить ряд вопросов по улучшению броневой защиты наших танков».

При изучении танков группа НИИ-48 и завода № 180 приняла следующие допущения при обработке материала:

1. Все несквозные снарядные поражения брони без отколов с тыльной стороны относились в группу безопасных поражений.

2. Все сквозные поражения, а также несквозные с отколом брони изнутри, которые могли привести к поражению экипажа или вывести из строя внутренние механизмы, относились в группу опасных поражений.

3. Снарядные поражения с размерами до 50 мм объединялись в общую группу, в состав которой вошли и поражения подкалиберными снарядами, так как их не удалось выявить.

4. Все танки без снарядных поражений брони, без следов подрыва на мине, но со следами пожара, относились в группу вышедших из строя от бутылок с горючей жидкостью.

5. Все танки без снарядных поражений, но со следами подрыва на мине (разорванное днище с загнутыми внутрь кромками) отнесены в группу вышедших из строя от подрыва наминах или фугасах.

Осмотренные 304 танка разделили на две группы: без снарядных поражений (34 штуки) и со снарядными поражениями (270 штук).

Первая группа разделялась на:

а).	Без следов пожара, подрыва на мине и с неповрежденным вооружением - 22;

б).	С поврежденными артогнем пушками - 4;

в).	Без следов подрыва, не горевшие - 6;

г).	Со следами подрыва на мине 2;

Вторая группа разделялась на:

а).	Не имеющие опасных поражений брони — 24;

б).	С опасными поражениями брони - 246.

По причинам выхода из строя 304 осмотренных Т-34 и 105 корпусов Т-34 (всего 409 единиц) разделились следующим образом (см. таблицу).

Из приведенной таблицы видно, что 80% танков Т-34 были выведены из строя от опасных снарядных поражений, а общий процент машин, вышедших из строя от технических неисправностей или повреждения артогнем ходовой части - 15%. Такова общая картина выхода из строя танков Т-34 в осенне-зимних боях 1942 - 1943 годов под Сталинградом.

Всего на 270 обследованных танках (из 304) и на 65 корпусах (из 65) было зафиксировано 1654 снарядных поражения, из них 902 (54,5%) опасных и 752 (45,5%) безопасных. Распределение снарядных поражений по калибрам выглядело следующим образом (см. таблицу).

Как видно из таблицы кумулятивные снаряды применялись немцами в небольшом количестве — всего 1,3%. На долю же снарядов калибра 75 и 88 мм приходится 19,9 поражений. Исходя из того, что расход снарядов пушек большего калибра был меньше, чем у орудий меньшего калибра, комиссия сделала вывод о том, что «ко времени боев, в которых вышли из строя рассматриваемые танки, т.е. к концу 1942 г. в составе немецкой танковой и противотанковой артиллерии уже было не менее 30% пушек калибров 75 и 88 мм это обстоятельство показывает, что к концу года немцы успели перевооружиться и к концу года достигли в этом серьезных успехов».

Из таблицы видно, что эффективность действия немецкой танковой и противотанковой артиллерии в конце 1942 года была довольно высока - в среднем каждое попадание наносило танку опасное поражение.

По группе калибров менее 50 мм эффективность получилась довольно высокой вероятно за счет подкали- берных снарядов, поражения которыми комиссии выделить не удалось.

Кроме того, признавалось, что величина 60,7% опасных поражений для калибра 50 мм возможно являлась несколько завышенной.

По снарядам калибра 75, 88 мм и кумулятивным комиссия отмечала следующее:

«Данные по калибрам 75 мм сквозных пробоин) и 88 мм (97,8 указывают на то, что броня танка Т-34 совершенно не защищает от этих снарядов. Первое же попадание любым из этих снарядов в лобовую деталь танка может вывести танк из строя. Отдельные случаи получения безопасных поражений этими снарядами объясняются, по видимому, исключительно неблагоприятными для пробития углами встречи снаряда с броней.

По кумулятивным снарядам эффективность оказалась очень высокой (85,7% опасных поражений), однако эта величина определяется малым количеством поражений и может быть случайной».

Так как не представлялось возможным определить дистанции и курсовые углы обстрела осмотренных танков, представление о стойкости брони было получено путем сопоставления количества опасных с общим их количеством. Такие данные приведены в таблице.

Из таблицы видно, что стойкость брони танка Т-34 в целом, его проекции и отдельных деталей, под огнем артиллерии немцев того периода (конец 1942 года) совершенно неудовлетворительна, при этом разница в стойкости отдельных деталей (за исключением верхнего лобового листа, для которого она еще заметна) практически не ощутима. С любой стороны и при обстреле по лобовой детали танк мог быть выведен из строя в среднем двумя попаданиями:

«Таким образом, танк Т-34 в прошлом достаточно надежно забронированная машина с отчетливо выраженной разницей в стойкости отдельных деталей, в связи с увеличением мощности немецкой танковой и противотанковой артиллерии, превратился уже к концу 1942 года в «равностойкую» машину, т.е. в машину, которая примерно одинаково плохо выдерживает попадания снарядов с любой стороны.

Следовательно, преимущества танка Т-34, которые он когда-то имел благодаря своей сравнительно удачно разработанной броневой защите, по сути дела им уже полностью утеряны, а недостатки его, в частности значительная разница в стойкости отдельных деталей, которая еще чувствуется, почти не имеет никакой практической ценности. При дальнейшем увеличении мощности немецкой противотанковой артиллерии, в частности при увеличении удельного веса пушек калибра 78 и 88 мм, слабость бронирования танка Т-34 будет сказываться все сильнее.

Перегрузка, и отсюда недостаточные скорость и маневренность, особенно в тяжелых условиях движения, а также неудовлетворительная видимость из танка, стали решающими для судьбы танка в бою. Коренная модернизация танка Т-34 стала совершенно необходимой.

Для решения этого вопроса возможны два пути — первый тщательной отработкой бронирования танка, с полным использованием всех его весовых возможностей, улучшить защиту лобовой его проекции, сделав ее неуязвимой для основных танковых и противотанковых калибров противника (75 и 88 мм).

Второй путь - отказаться от защиты танка против прямого попадания снарядами основных танковых и противотанковыхкалибров противника. тщательно отработать его бронирование против меньших калибров и против осколков, максимально облегчить танк и резко увеличить его скорость и маневренность.

Оба пути в конечном счете приведут к уменьшению потерь в танках от артиллерийского огня противника».

Из таблицы видно, что вывод танка Т-34 из строя в основном определяется стойкостью следующих деталей (по убывающей): лоб башни, лоб корпуса, борт башни, подкрылок, верхняя лобовая деталь корпуса. Таким образом, для увеличения живучести танка Т-34 требовалось усиление бронирования почти всех его лобовых и бортовых деталей:

«Однако танк Т-34 совершенно не имеет для этого дополнительных весовых возможностей. За счет перераспределения весов, путем облегчения неброневых деталей танка и броневых деталей кормы корпуса и башни, вряд ли можно освободить вес, достаточный для выполнения усиления бронирования всех перечисленных деталей. В связи с этим следует считать, что для танка Т-34 нет возможности создать достаточно удовлетворительное по стойкости бронирование. Это конечно не исключает возможности создания в пределах веса танка Т-34 достаточно надежно забронированного танка другой конструкции.

Однако и для танка Т-34 безусловно можно и следует провести хотя бы частичное усиление бронирования, и тем самым несколько увеличить его живучесть в боевых операциях. Для этого необходимо тщательно пересмотреть веса всех его составных частей и изыскать весовые возможности для усиления бронирования» (12217).

В июле 1943 г. начальником техническою управления ГБТУ инженер-полковником С. А. Афониным был поставлен вопрос о создании в НЛТИ танка-мостоукладчика па базе танка Т-34 по типу инженерного танка ИТ-28 Но эта задача в годы войны так и не была выполнена. Заводами промышленности серийно такие машины не выпускались (10703).

В июле 1943 г. в НАТИ совместно с ЦАКБ в инициативном порядке была разработана самоходная установка НАТИ-ЦАКБ. К полигонным испытаниям машина не была допущена, так как имела серьезные конструктивные недостатки, связанные с параллельным расположением двигателей и агрегатов трансмиссии, неудобным размещением экипажа, а также малой суммарной мощностью двух двигателей. На вооружении и в серийном производстве не состояла.

(10703).

В июле 1943 года опытный образец Су-11 отправили на НИБТ Полигон в Кубинку. Летом 1943 года все работы по советским зенитным самоходным артиллерийским установкам зашли в тупик. А в июле 1943 года случилась Курская Дуга, и ждуны из ГАБТУ и других организаций дождались таки тех самых немецких противотанковых штурмовиков, о которых писалось еще в конце июня 1943 года. После того, как от огня с воздуха советские танковые соединения стали понести существенные потери, наверху внезапно стали о чем-то догадываться (21409).

В июле 1943 года переработанный Т-50 промелькнул в докладе начальника БТУ ГАБТУ КА инженер-полковника С.А. Афонина. Доклад был составлен сразу же по завершению битвы на Курской дуге, где немцы массово применили целый ряд новых образцов танков и САУ. Согласно докладу, следовало осваивать производство Т-80, но при этом этот танк характеризовался как не удовлетворяющий современным требованиям. По этой причине Афонин предлагал выделить группу для отработки технического проекта легкого танка более современной конструкции.

К докладу прилагались тактико-технические требования на новый легкий танк, удивительным образом пересекающиеся с Т-50. Новая машина должна была весить 15 тонн, при этом толщина брони предполагалась в 45 мм. Экипаж, как и в Т-50, составлял 4 человека. В качестве силовой установки предлагалась спарка дизельных двигателей GMC суммарной мощностью 220 л.с. Согласно расчетам, такая силовая установка позволила бы развивать максимальную скорость в 45 км/ч. Правда, трансмиссию предлагалось разместить в передней части машины.

Существенными отличиями от Т-50 были вооружение и башня. В качестве орудия предполагалось использовать 57-мм пушку ЗИС-4, производство которой на заводе №92 восстановили, правда, ненадолго, в 1943 году. Альтернативой выступала 76-мм пушка Ф-34, с которой ЗИС-4 была по большинству деталей унифицирована. На танк планировалось установить трехместную башню с диаметром подбашенного погона 1600 мм, что решало проблему размещения в ней более мощного орудия и трех членов экипажа. Судя по требованиям, вместо пулемета ДТ с пушкой должен был быть спарен пулемет ГВГ (СГ-43), еще один пулемет предполагалось установить в корпусе рядом с механиком-водителем.

Дальше тактико-технических требований работы по первому варианту перспективного легкого танка не продвинулись. Именно первому, так как за последующие 2 года планировавшийся легкий танк менялся неоднократно, в итоге преобразившись до неузнаваемости. Впервые проект серьезно переработали в начале декабря 1943 года. За это время ЗИС-4 окончательно исчезла из числа перспективных пушек, да и с двигателями GMC образовалась серьезная проблема. Из-за бомбежек лицензионное производство так и не удалось организовать, а поставлявшихся по ленд-лизу моторов едва хватало для тягачей Я-12. К тому же масса танка выросла уже до 20 тонн, и спарки 110-сильных моторов явно не хватало для обеспечения приемлемых динамических характеристик (17639).

В июле 1943 связи с тем, что немецкая бомбежка существенно повлияла на производственные возможности завода, планку производства установили гораздо ниже – на уровне в 250 танков. Ее удалось превзойти, сдав 260 машин. Примерно в это время случилось небольшое изменение внешнего облика танка. Связано это оказалось с деятельностью корпусных заводов. Еще летом 1942 года предлагалось делать штампованный люк механика-водителя. Тогда он в работу не пошел, но в 1943 году на свет появилась измененная конструкция штампованного люка, которую в работу запустил завод №176 в Муроме. Этот завод стал смежником завода №40 по корпусам и башням Т-80. Поскольку люки Т-70 и Т-80 оказались взаимозаменяемыми, их стали поставлять и на ГАЗ, где впервые они появились на танках майского выпуска. При этом литой люк продолжал оставаться в производстве, его ставили как на Т-70Б, так и на СУ-12.

Кроме того, некоторое количество танков получило башни с антенным портом, находящимся в кормовой части башни. Не исключено, что это связано с установкой радиостанций 12-РТ, которые появились на Т-70Б с июля 1943 года. Согласно планам, предполагалась также установка на башни поручней для десанта, но успели ли их внедрить в производство – вопрос открытый (17695).

В июле 1943 года была вторая крупная поставка Валентин в СССР. Это были Valentine III, и пришли они через Иран. И вот здесь начинается самое интересное. Как уже упоминалось, в мае 1943 года началось перевооружение английских частей с Valentine на Sherman. После этого в Советский Союз хлынул поток б/у танков. Это хорошо было видно по состоянию машин: все они прибывали не полностью комплектными и с погнутыми крыльями. К Valentine VII тоже имелись претензии, но эти машины приходили в лучшем состоянии и более укомплектованными. Также стоит отметить, что в 1943 году Valentine III и Valentine V приходили небольшими партиями (всего 51 и 16 штук соответственно).

Апрелем 1944 года датировано сообщение, согласно которому СССР передавались 90 танков, которые до того служили в Ираке. В их числе были Valentine V. Скорее всего, это были те самые машины, которые ранее использовались поляками. В таком случае эти Valentine использовались теми самыми бывшими польскими военнопленными, которых в своё время, после начала Великой Отечественной войны, переправили из СССР на Ближний Восток. Состояние этих танков оказалось таким, что в Баку пришлось их ремонтировать.

Прибывали подержанные Valentine III/V и северными конвоями. Например, караваном JW-54 в декабре 1943 года прибыло 37 Valentine III и 42 Valentine V. За 1944 год северным путём прибыло 50 Valentine V и 61 Valentine III. Что же касается южного пути, то по нему за 1944 год прибыло 54 таких танка. Последние 11 машин были приняты 30 сентября 1944 года вместе с 10 Valentine IX, также подержанными. Это были последние Valentine, прибывшие в СССР. Согласно английским данным, в СССР прибыло 346 Valentine III, ни один из них не был потерян в пути (17702).

В июле 1943 года под Понырями дебютировало другое детище Porsche K.G. – самоходная установка Ferdinand. Её появление в Красной армии восприняли очень серьёзно. Среди списка работ по танковой, противотанковой и самоходной артиллерии, датированного 15 сентября 1943 года, вновь появилась М75. Одной из причин возвращения заброшенного в 1942 году проекта было то, что базировалось орудие на лафете пушки-гаубицы МЛ-20. Идея вооружения пушкой М75 самоходной установки, похороненная ещё летом 1941 года, спустя два года получила шанс на возвращение, тем более что для неё наконец появились достойные цели.

Впрочем, возврат к теме 107-мм противотанковой пушки оказался крайне недолгим. В том же самом письме, где упоминалась М75, председатель Артиллерийского Комитета ГАУ КА генерал-майор Хохлов предлагал отказаться от ряда проектов, заменив их на более перспективные 122-мм пушки с начальной скоростью снаряда 1000 м/с (17650).

В июле 1943 года начался новый виток в развитии советского танкостроения. В сражении на Курской дуге дебютировал ряд новых немецких танков и самоходных установок, в том числе тяжёлый истребитель танков Ferdinand. Сказать, что эту машину советские военные заметили — это не сказать ничего. Появление под Понырями новой немецкой САУ спровоцировало запуск целого ряда проектов. Например, тяжёлый танк «Объект 701» (будущий ИС-4), требования на который были разработаны в ноябре 1943 года, создавался именно в противовес «Фердинанду». О том, насколько серьёзно восприняли данную САУ в Красной армии, свидетельствует доклад, датированный 20 июля 1943 года, то есть менее чем через неделю после окончания активной фазы сражения. Для тяжёлого танка ИС-85, ещё проходившего испытания, военные требовали не только 85-мм пушку, которая, по их мнению, уже устарела, но и более мощные системы калибра 100, 122 и даже 152 мм (17716).

В июле 1943 г. до получения результатов вторичных полигонных испытаний самоходная установка СУ-76М была принята на вооружение. До принятия на вооружение имела наименование СУ-15. Установка предназначалась для непосредственной поддержки пехоты и была самой многочисленной САУ, находившейся на вооружении РККА в годы войны. В период Великой Отечественной войны было организовано массовое производство СУ-76М на Горьковском автозаводе (7523 ед.), на 5 де № 38 в г. Кирове (1665 ед. - серийное производство по июль 1944 г. и на заводе № 40 в Мытищах (2306 ед.). Производство машины бы прекращено в 1946 г. Всего было выпущено 13 732 самоходных установ-| ки, из них во время Великой Отечественной войны - 11 494 (10703).

В июле 1943 года, когда под Курском шли тяжелые оборонительные бои новые САУ СУ-15, СУ-38 и Су-16. прибыли на Гороховецкий артиллерийский полигон. Испытания проводились совместно с доставленной туда же серийной СУ-76М (СУ-12М). Несмотря на то, что СУ-16 была признана лучшей для ведения огня, (у нее не было крыши), а СУ-38 имела прекрасное бронирование, их опорные катки испытывали чрезмерную нагрузку, что сказывалось на проходимости и ресурсе ходовой части. Симпатии практически всех военных (как артиллеристов, так и танкистов) лежали на стороне СУ-15, которая превосходила своих партнеров по подвижности и проходимости. Стояли за нее и представители НКТП, поскольку она имела наивысшую унификацию узлов с уже освоенной СУ-76М (СУ-12М). Единственным крупным недостатком, отмеченным госкомиссией, была масса машины, несколько превышавшая установленные НКТП пределы (11,2 т). Проведенные итоговые испытания СУ-15 выявили необходимость дополнительной конструктивной и технологической доработки некоторых деталей моторно-трансмиссионной группы, заимствованных с танка Т-70, а также снижения массы на 300-600 кг. В итоговом документе рекомендовалось принять СУ-15 на вооружение взамен СУ-12М с доработками, направленными на снижение веса и увеличение надежности ходовой части и трансмиссии. В ходе освоения серийного производства машины СУ-15, равно как и орудийной установки того же индекса, силами завода №38 и ЦАКБ были проведены некоторые изменения их конструкции. Так, для снижения массы, улучшения обзора и вентиляции боевого отделения, упрощения эвакуации в случае подбития машины и т.д., с нее была демонтирована крыша, после улучшения бронирования противооткатных приспособлений качающаяся часть орудия потребовала оснащения гильзоулавливателя дополнительным грузом. Предъявленная на государственные испытания 23 августа 1943 года СУ-15М была принята на вооружение взамен СУ-12М под индексом СУ-76 (без буквы «М»). Таким образом, после СУ-76М (СУ-12М) в войска вновь пошла самоходная пушка СУ-76, взаимозаменяемость деталей у которой по сравнению с предыдущими моделями была весьма относительной (15218).

В июле 1943 года на испытания прибыли 4 образца Т-34 с новым орудием ЗИС-4, по результатам испытаний его рекомендовали к принятию на вооружение. Работы по ЗИС-4 начались, подобно 85-мм орудиям, еще в апреле 1943 года. То есть еще до обстрела "Тигра". Но... в июле 1943 года случилась Курская Дуга, давшая массу пищи для размышлений. Примерно в это же время было решено от массового производства Т-34 с ЗИС-4 отказаться. Оставшийся задел от выпущенных орудий (154 штуки) потом еще долго пытались трудоустроить. Одно можно сказать точно: к сентябрю 1943 года ЦАКБ (Центральное Артиллерийское КБ) работало над новой орудийной системой.

В июле 1943 года самоходка, которую разработали в КБ завода № 38 под руководством М. И. Щукина (ее главным преимуществом стало использование двигательного агрегата ГАЗ-203. Это состоящее из двух двигателей ГАЗ-202 - устройство уже использовалось на танке Т-70) была представлена на испытания, и один из её вариантов (СУ-15) был принят на вооружение под обозначением СУ-76 с некоторыми изменениями в конструкции. Главное из этих переделок состояло в отказе от полностью защищённой броней рубки. Открытая сверху и сзади рубка создавала более удобные условия для работы экипажа и снимала проблему загазованности боевого отделения в результате интенсивной стрельбы. Осенью 1943 года производство лёгких танков было наконец полностью прекращено в пользу лёгких САУ.

СУ-76 была предназначена для использования в качестве поддержки пехоты. Эта самоходка оказалась очень удобной в эксплуатации. У её экипажа были великолепные условия для покидания подбитой машины. СУ- 76 участвовала во всех крупных прорывах 1944 - 1945 годов, часто беря на себя основную тяжесть поддержки пехоты при прорыве вражеской обороны. При этом самоходки несли большие потери, но низкие затраты рабочей силы и материалов на её производство позволяли легко эти потери восполнять. Тонкая броня СУ-76 не защищала её от немецкой противотанковой артиллерии, но фактически то же самое можно сказать в этот период и о Т- 34. Даже тяжелые танки ИС при прорыве обороны несли тяжелые потери, так как немецкая противотанковая оборона была обычно построена грамотно и опиралась преимущественно на фланкирующий огонь, поражающий танки в борт. Лёгкая самоходка стала органичной составной частью системы бронетанкового вооружения Красной Армии, взяв на себя функцию основного средства поддержки пехоты (12290).

В июля 1943 г. СУ-12 была снята с производства из-за крупных дефектов в конструкции силовой установки и трансмиссии. Всего было выпущено 560 самоходных установок, которые принимали участие в боевых действиях и в дальнейшем были подвергнуты модернизации (10703).

В июле 1943 г. новые САУ Су-16 прибыли на Гороховецкий артиллерийский полигон, когда под Курском шли тяжелые оборонительные бои. Испытания проводились совместно с доставленной туда же серийной СУ-76М (СУ-12М). Несмотря на то, что СУ-16 была признана лучшей для ведения огня (у нее не было крыши), а СУ-38 имела прекрасное бронирование, их опорные катки испытывали чрезмерную нагрузку, что сказывалось на проходимости и ресурсе ходовой части. Симпатии практически всех военных (как артиллеристов, так и танкистов) лежали на стороне СУ-15, которая превосходила своих партнеров по подвижности и проходимости. Стояли за нее и представители НКТП, поскольку она имела наивысшую унификацию узлов с уже освоенной СУ-76М (СУ-12М). Единственным крупным недостатком, отмеченным госкомиссией, была масса машины, несколько превышавшая установленные НКТП пределы (11,2 т.). Проведенные итоговые испытания СУ-15 выявили необходимость дополнительной конструктивной и технологической доработки некоторых деталей моторно-трансмиссионной группы, заимствованных с танка Т-70, а также снижения массы на 300—600 кг. В итоговом документе рекомендовалось принять СУ-15 на вооружение взамен СУ-12М с доработками, направленными на снижение веса и увеличение надежности ходовой части и трансмиссии.

В ходе освоения серийного производства машины СУ-15, равно как и орудийной установки того же индекса, силами завода № 38 и ЦАКБ были проведены некоторые изменения их конструкции. Так, для снижения массы, улучшения обзора и вентиляции боевого отделения, упрощения эвакуации в случае подбития машины и т.д., с нее была демонтирована крыша. А после улучшения бронирования противооткатных приспособлений качающаяся часть орудия потребовала оснащения гильзоулавливателя дополнительным грузом. Предъявленная на государственные испытания 23 августа 1943 г. СУ-15М была принята на вооружение взамен СУ-12М под индексом СУ-76 (без буквы «М»).

Таким образом, после СУ-76М (СУ-12М) в войска вновь пошла самоходная пушка СУ-76, взаимозаменяемость деталей у которой с предыдущими моделями была весьма относительной (11417).

В июле 1943 г. Опытный образец машины, имевший наименование СУ-85-11, был изготовлен на УЗТМ совместно с заводом № 50 НКТП. Ведущим инженером машины был Н.В. Курин. В июле-августе того же года машина успешно прошла заводские и государственные испытания на Гороховецком АНИОПе. Установка СУ-85 была принята на вооружение с августа 1943 г. Серийное производство было организовано в августе 1943 г. и продолжалось до сентября 1944 г. Всего было выпущено 2339 установок, которые предназначались для унич немецких тяжелых танков "Тигр" на дальностях стрельбы 500 м (10703).

В июле 1943 года опытный образец машины СУ-85-1У был изготовлен на УЗТМ совместно с заводом № 50 НКТП. С 20 по 27 июля образец прошел заводские испытания, которые не выдержал по причине поломки спускового механизма пушки. После устранения недостатков опытный образец установки был допущен к государственным испытаниям на Гороховецком АНИОПе, которые состоялись в период с 25 июля по 6 августа 1943 г. После завершения испытаний дальнейшие работы по машине были прекращены. Машина была разработана на базе установки СУ-122М путем монтажа в ее корпус 85-мм пушки С-18 конструкции ЦАКБ с баллистикой зенитной пушки обр. 1938 г. и люлькой, заимствованной у 85-мм пушки ЗИС-5. Она представляла собой усовершенствованный вариант ранее разработанной в ЦАКБ под руководством В.Г.Грабина 85-мм пушки С-31, по своим размерам не удовлетворявшей требованиям УЗТМ на монтаж в корпус самоходной установки СУ-122М (10703).

В июле 1943 года опытный образец машины СУ-85-1 был изготовлен на УЗТМ совместно с заводом № 50 НКТП. С 20 по 27 июля образец прошел заводские испытания, которые не выдержал по причине поломки спускового механизма. После устранения недостатков опытный образец установки был допущен к государственным испытаниям на Гороховецком АНИОПе, которые состоялись в период с 25 июля по 6 августа 1943 г. На вооружении и в серийном производстве не состояла. Машина была разработана на базе самоходной установки СУ-122М путем монтажа в ее корпус 85-мм пушки С-18-1 конструкции ЦАКБ с баллистикой зенитной пушки обр. 1938 г. и люлькой, переработанной в конструкторском бюро УЗТМ. Она представляла собой усовершенствованный вариант 85-мм пушки С-31, ранее разработанной в ЦАКБ (10703).

В июле 1943 г. были изготовлены четыре самоходных установки: СУ-85-1 (САУ с 85-мм пушкой С-18-1 конструкции ЦАКБ и с измененной люлькой конструкции УЗТМ); СУ-85-11 (САУ с 85-мм пушкой Д-5С-85 завода № 9 НКВ); СУ-122-111 (модернизированная САУ со 122-мм гаубицей Д-6 завода № 9 НКВ) и СУ-85-1У (САУ с 85-мм пушкой С-18 конструкции ЦАКБ). С 20 по 25 июля все САУ прошли заводские испытания, во время которых на установках СУ-85-1 и СУ-85-1У произошли поломки спусковых механизмов артиллерийских орудий. В соответствии с решением комиссии, проводившей испытания, после устранения этих поломок и проведения контрольного отстрела машины были допущены к государственным испытаниям. В конце июля - начале августа 1943 г. все САУ прошли государственные испытания. Из-за большого количества недостатков в конструкции орудия Д-6 самоходная установка СУ-122-111 с испытаний была снята. Значительное число недостатков было обнаружено и в конструкции орудия С-18. По результатам испытаний лучшим было признано орудие Д-5С-85. Учитывая крайнюю необходимость в 85-мм орудиях для вооружения ими отечественных танков и САУ, комиссия пришла к выводу о прекращении дальнейшей отработки 85-мм пушек С-18 и С-18-1 и рекомендовала для серийного производства пушку Д-5С-85. Кроме того, члены комиссии составили перечень предложений по доработке САУ и рекомендовали ее для принятия на вооружение с обязательным устранением выявленных недостатков. Постановлением ГКО от 7 августа 1943 г. самоходная артиллерийская уставовка СУ-85-11 под маркой СУ-85 была принята на вооружение РККА и поставлена на серийное производство. С августа 1943 г. УЗТМ начал выпуск самоходных установок СУ-85 вместо СУ-122.73% деталей установки были заимствованы у танка Т-34-76, 7% - у самоходной установки СУ-122 и 20% - изготовлены заново (10703).

В июле 1943 г. на полигоне НКВ в районе Нижнего Тагила и на трассах Свердловск - Нижний Тагил и Свердловск-Челябинск были успешно проведены Государственные испытания установки СУ-122М. С целью дальнейшего улучшения машины государственная комиссия рекомендовала внести в ее конструкцию некоторые изменения. Эти предложения были учтены при разработке конструкции нового опытного образца установки СУ-122-111, который поступил на сравнительные испытания уже с новой самоходной артиллерийской установкой СУ-85 (10703).

В июле 1943 г. УЗТМ совместно с заводом № 50 НКТП был изготовлен опытный образец установки СУ-122-111, который в конце июля - начале августа того же года прошел испытания на Гороховецком АНИОПе. На вооружение установка СУ-122-111 не принималась. Машина отличалась от предшествующего образца (СУ-122М) установкой вооружения. На крыше броневой рубки над местом командира машины размещалась неподвижная командирская башенка прямоугольной формы, на крыше которой были установлены командирская панорама ПТК и два зеркальных смотровых прибора. Экипаж установки состоял из пяти человек (10703).

В июле 1943 г. вместе с тремя образцами СУ-85 из ворот Урал-машзавода выкатился очередной модернизированный образец СУ-122-3, отличавшийся от СУ-85 только вооружением в виде 122-мм штурмового орудия Д-6. В период с 20 по 25 июля он прошел заводские испытания, а с 25 июля по 6 августа все четыре самохода прошли государственные испытания на Гороховецком полигоне (11417).

В июле 1943 г. на качающейся бронировке всех орудий СУ С-1 был установлен «броневой отражательный щиток», назначение которого состояло в том, чтобы не допускать заклинивания орудия мелкими осколками и пулями. Такое же решение конструкторы увидели у трофейного «Фердинанда». Тогда же для увеличения запаса хода самоходки начали оснащать двумя внешними цилиндрическими бензобаками, которые устанавливались вдоль кормы на кронштейнах.

Первоначально в качестве командирских машин в САП, I вооруженных СУ-76(С-1) использовали трофейные Т III, но к лету принято решение об изготовлении также специальных командирских машин, оснащенных трофейной командирской башенкой и дополнительной радиостанцией типа 9РМ или 12РТ при сокращенном боекомплекте. По предварительным оценкам, такие «командирские» машины должны были быть в каждом дивизионе САУ, причем их должны были изготавливать из расчета одна из восьми. Но число реально изготовленных сегодня сказать нельзя (11417).

С июля 1943 года начались работы по установке гусеничного шасси С.С.Неждановского на БА-64 (3862).

В июле 1943 года в своем отчете И.В. Курчатов отмечает кадровое укрепление Лаборатории No. 2 в первом полугодии 1943 года. В работах Лаборатории активно участвуют как специалисты, занимавшиеся проблемой урана до войны (И.В. Курчатов, Я.Б. Зельдович, Ю.Б. Харитон, Г.Н. Флеров, К.С. Петржак), так и ряд крупных специалистов, занимавшихся ранее другими вопросами (А.И. Алиханов, С.А. Христианович, И.К. Кикоин, М.О. Корнфельд, И.Я. Померанчук, Б.В. Курчатов). К исследованиям в рамках атомного проекта были привлечены группы специалистов в ряде научных учреждений: Радиевый институт (руководитель - В.Г. Хлопин); Институт органической химии (руководитель - А.Н. Несмеянов); Московский Государственный университет (руководитель - В.И. Спицын); Институт редких металлов. Все привлеченные группы из других институтов работали по специальным заданиям Лаборатории No. 2 (10549).

В течение июля 1943 рабочие завода им. А. А. Кулакова изготовили 9192 автомата; катеростроители отремонтировали 24 катера. Продолжалась постройка БМО (заготовлен и обработан металл еще на 8 кораблей). На Петрозаводе подготовлен к испытаниям турбинный ЭТЩ "Василий Громов". Катеростроители сдали флоту 7 боевых катеров (10671).

В июле 1943 г. проект нового эсминца был утвержден совместным решением наркоматов ВМФ и судостроительной промышленности (3898).

Армия:

В июле 1943 в выводах отчета по боевым действиям 1-й ВА за июнь 1943 г. отмечалось, что: "...в операции по удару по аэродромам противника мы понесли чрезвычайно большие потери, особенно 10.06, которых можно было бы избежать при лучшей организации боевой работы. ...Необходимо под страхом самого сурового наказания потребовать от истребителей честного выполнения своего воинского долга. Ни при каких обстоятельствах не бросать штурмовиков и бомбардировщиков, а всюду следовать за ними в установленном боевом порядке от взлета до посадки. Надо отказаться от района встречи истребителей со штурмовиками после их атаки. ...Когда штурмовики атакуют, истребители должны быть также над целью" (11127).

В период июльских боёв 1943 года по неполным данным убыль воздушных стрелков примерно в 1,5-2 раза превышала убыль лётного состава. При этом если среди категории погибших количество воздушных стрелков и лётчиков было примерно одинаковым, то среди категории раненых воздушных стрелков было в 2-2,5 раза больше, чем лётчиков. По воспоминаниям ветеранов, «...если была встреча с немецкими истребителями и вёлся воздушный бой, то обязательно одного-двух стрелков из состава группы привозили ранеными или убитыми». Однако усилить защиту стрелка без кардинальной переделки бронекорпуса было нельзя, так как центровка самолёта становилась опасной для полётов (19909)

В июле 1943 года ФАБ-5000 обрушивались в ходе начавшейся Курской битвы на войска противника и на Орел. Всего до весны 1944 года на головы немцев было сброшено 13 ФАБ-5000 (12726).

В июле 1943 г. на Донбассе Р-5 опять использовали как корректировщики. Они обеспечивали стрельбу тяжелых батарей на подступах к Славянску. Летали вечерами, в сумерках, опасаясь истребителей.Во время сражения под Курском Р-5 вели ночную разведку замаскированных соединений противника. Указанный район прочесывали по квадратам. Подозрительные объекты обстреливались из пулеметов, сбрасывали на них мелкие бомбы, чтобы спровоцировать зенитчиков (11936).

В июле 1943 начала формироваться 56-я авиадивизия истребителей дальнею действия на Бостонах в составе двух полков - 45-го и 173-го. Для этих целей на заводе № 81 переоборудовали партию A-20G-1. В бомбоотсеке теперь стоял дополнительный бензобак на 1036 л, увеличивавший продолжительность полета до восьми часов. Экипажи истребителей состояли из трех человек - пилота, радиста и штурмана, сидевшего вместе с радистом (3457,110).

В июле 1943 года отряд особого назначения ГВФ развернули в эскадрилью (12 С-47) (3457,137).

В июле 1943 года по рапортам пилотов финские истребители якобы сбили два Р-322 - "Лайтнинга" английского заказа без турбонагнетателей 12-й корректировочной эскадрильи. В документах наших бывших противников в Великой Отечественной войне довольно часто мелькают упоминания о применении советской авиацией американских тяжелых истребителей Локхид Р-38 "Лайтнинг" ("Молния"). Финский историк Ханно Валтонен даже говорит о целом полке "Лайтнингов", действовавшем по ночам под Ленинградом. Но на самом деле этого не могло быть (3457,89).

В июле 1943 года с участием Р-40 "Киттихаук" провели одновременную съемку сразу 29 портов Черного и Азовского морей. Всего за четыре часа командование флота получило полную картину дислокации сил противника (3457,67).

В июле 1943 года на фронте находилось уже в семь раз больше Р-39 Аэрокобр, чем в ноябре 1942 года. Трудно перечислить все авиачасти и соединения, располагавшие Р-39. Возросла численность "Аэрокобр" и в морской авиации. P-39N во второй половине 1943 года стали пополнять 2-й гвардейский полк ВВС Северного флота. Несколько ранее американскими истребителями перевооружили полк, сдавший устаревшие бипланы И-153. К январю 1944 года североморцы имели в обшей сложности около трех десятков Р-39. На Черном море в марте 1943 года оснастили "Кобрами" 11-й авиаполк. Он начал боевые действия в июле, базируясь в Витязевском, Геленджике, а затем в Скадовске. Истребители прикрывали Геленджик, где находилась тогда часть кораблей Черноморского флота, близлежащие аэродромы. Затем их привлекли к поддержке войск на линии фронта, сопровождению бомбардировщиков и торпедоносцев. Последнее должно было стать основной для них функцией, так как полк входил во 2-ю гвардейскую минно-торнедную дивизию. Поднабравшись опыта, начали "свободную охоту " над территорией, занятой врагом. За вторую половину года полк провел 75 воздушных боен. уничтожив 92 немецких самолета (60 истребителей и 32 бомбардировщика и разведчика). Свои потери при этом составили 10 P-39. Пo соотношению побед и потерь 11-й полк оставил позади вес остальные активно действовавшие на фронте полки ВВС флота - 6-й (на Як-1), 69-й (на ЛаГГ-3) и 25-й (тоже па ЛaГГ-3). Так 25-й полк провел за то же время 89 боев, сбил 73 самолета и потерял 24. Вот чего стоило хорошее освоение техники и грамотное использование ее преимуществ (3457,72).

В июле 1943 в ходе Орловской операции оборона противника фотографировалась на глубину 35-50 км, фотосхемы обороны доведены в наземные войска до дивизии, в авиации - до полка, при фотографировании обороны применялись качающиеся фотоустановки, велось систематическое наблюдение за оборонительными рубежами, аэродромами, коммуникациями, для чего применялось и ночное фотографирование (8983).

В июле 1943 бомбили 5 т бомбами и на Курской дуге (91,41).

В июле 1943 года ФАБ-5000 обрушивались в ходе начавшейся Курской битвы на войска противника и на Орел. Всего до весны 1944 года на головы немцев было сброшено 13 ФАБ-5000 (7685).

В июле 1943 г. на Юго-Западном фронте, в Донбассе Р-5 опять использовали как корректировщики артиллерийского огня. Они корректировали стрельбу тяжелых батарей на подступах к Славянску. Самолеты летали вечером, в сумерки, опасаясь истребителей. В заднюю кабину сажали офицеров-артиллеристов, по радио передававших сообщения батареям (12034).

В июле 1943 г. из состава 1-го дивизиона выделили 8-й ОВДААН. В него вошли три отряда, охранявшие железную дорогу и мосты через Неву у Ладоги. Командиром назначили героя- воздухоплавателя участника советско-финской войны майора Н.Н. Басалаева. В дивизион из 1-го ОВДААН перешли многие офицеры — ветераны советско-финской войны, в том числе капитан С.Г. Трухин, ставший зампотехом дивизиона. Сергей Григорьевич начинал свою службу в 1930 г. в ОИВД, в составе стартовой команды он выпускал в воздух все советские стратостаты. В дивизионе служили также опытные офицеры Выборнов, Стретенский, Сокольский, Юлов, На- деждин, Калашников, начальник медчасти Барсуков и замполит дивизиона Попков.

Формирование дивизиона совпало с проведением нашими войсками частной операции под Синявино. Приведём характерный пример действий воздухоплавателей в этот период. Утром в гондоле аэростата поднялись воздухоплаватель Е.В. Кириков и командир артиллерийской батареи Ю.С. Соболев для разведки войск и техники противника на железнодорожной станции Мга. Они засекли батарею противника, которую через короткий промежуток времени подавила советская артиллерия. Аэростат, в свою очередь, обстреляла двухорудийная 88-мм зенитная батарея, находившаяся за Синявинскими высотами, но и её советская артиллерия принудила к молчанию. Однако оболочка аэростата получила пробоины, и он стал снижаться. В этот момент выглянувшее из-за облаков солнце осветило Мгу, и наблюдатели увидели железнодорожную станцию, забитую составами. Поэтому, вместо того, чтобы выпрыгнуть с парашютом, они приступили к корректировке огня по станции. Тем временем спуск грозил перейти в падение, и начальник лётно-подъёмной части принял решение сманеврировать лебёдкой. Автомашина поехала по дороге, натягивая провисший трос, что несколько замедлило спуск. До земли оставалось не более сотни метров, когда воздухоплаватели заметили, что разрывы уклоняются от цели, и отдали последнюю команду: «Урал», третий дивизион вправо ноль-ноль пять, дальше сто метров. Корректировать больше не можем, падаем.»31. Удар о землю был настолько сильным, что Е.В. Кири- кова и Ю.С. Соболева выбросило из корзины, но, к счастью, обошлось без тяжёлых травм.

В летних и осенних боях 1943 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов сорвали намерения противника вновь выйти к побережью Ладожского озера и восстановить блокаду Ленинграда. Советские войска очистили от немцев киришский плацдарм на р. Волхов и овладели мощным узлом обороны противника Синявино.

В период боев за Синявино воздухоплаватели 8-го ОВДААН произвели более 250 подъёмов. Они обнаружили 88 артиллерийских и 37 миномётных батарей, 15 железнодорожных эшелонов, 21 автоколонна. В результате корректировок с воздуха артиллеристы подавили более 70 огневых точек противника. После завершения боёв за Синявино на 8-й ОВДААН вёл разведку и корректировки артогня по вражеским батареям, осуществлял наблюдения за железнодорожными мостами.

Во время подготовки Ленинградского фронта к полному снятию блокады три отряда 8-го ОВДААН совместно с артиллеристами защищали единственную действующую железнодорожную магистраль, занятую переброской войск, боевой техники и боеприпасов, на участке Шлиссельбург-Жихачево и железнодорожных мостов у Шлиссельбурга и Междуречья. Изучив тактику вражеских артиллеристов, практиковавших огневые налёты продолжительностью 7-10 минут, воздухоплаватели постоянно держали «на узде» снаряжённый аэростат, причём наблюдатель всегда находился у гондолы. При открытии противником стрельбы аэростат тотчас же поднимали в воздух, и уже через три-четыре минуты артиллеристы начинали вести прицельный огонь по врагу.

В январские дни 1944 г. 8-й ОВДААН вместе с боевыми порядками 67-й армии наступал на железнодорожную станцию Мга. Затем дивизион вместе со 2-й ударной армией вёл бои за Кингисепп. За короткое время аэростатчики разведали местоположение трёх артиллерийских батарей и девяти автоколонн врага.

После освобождения Кингисеппа войска стали готовиться к прорыву обороны противника по р. Нарва. В период артиллерийской подготовки и наступления все аэростаты 8-го ОВДААН были в воздухе и действовали на удалении 4-6 км от переднего края. Во время боёв в районе г. Нарва воздушные наблюдатели засекли более 200 целей противника и 40 раз корректировали огонь артиллерии. Было подавлено 27 артиллерийских батарей, уничтожены и частично рассеяны четыре автоколонны противника.

Воздухоплаватели 8-го ОВДААН практиковали применение ложных аэростатов, в качестве которых использовали списанные аэростаты заграждения типа КТН. Практиковался также одновременный подъём ложного и корректирующего аэростата, что приводило к рассосредото- чению вражеского огня. Всего в 8-м ОВДААН на Ленинградском фронте ложные аэростаты поднимались 78 раз, и противник выпустил по ним свыше тысячи снарядов. Действия воздухоплавателей 8-го ОВДААН особо отмечались в приказе командующего артиллерией Ленинградского фронта от 30 ноября 1944 г.32

8-й ОВДААН привлекли для штурма Кенигсберга, в ходе которого отряды дивизиона произвели более сотни боевых подъёмов, причём каждый аэростат прикрывался истребителями. Воздухоплаватели дивизиона обнаружили 61 артиллерийскую и миномётную батарею противника, а сами не потеряли ни одного аэростата. Боевая работа воздухоплавателей 8-го ОВДААН получила высокую оценку — дивизиону присвоили почётное наименование «Кенигсбергский».

После войны 8-й ОВДААН перевели из Восточной Пруссии в Литву в г. Ионигикис, он вошёл в состав 4-й гвардейской пушечной артиллерийской дивизии. Командира дивизиона подполковника Н.Н. Басалаева одновременно назначили комендантом города. Поэтому воздухоплаватели, помимо обслуживания боевой подготовки артиллеристов, привлекались для патрульной службы в городе и неоднократно участвовали в боевых столкновениях с националистическим подпольем. Через некоторое время дивизион передислоцировали в г. Неман Калининградской области, а в 1955 г. Расформировали (20120).

В июле 1943 г. пилот В.Н. Тезиков, садясь на площадке в Селявщине, у белорусских партизан, подорвался на мине. У самолета повредило хвост. Отремонтировав машину, он все-таки прилетел назад (с шестью ранеными партизанами). Там же, в Селявшине, капитан Кузнецов при посадке сломал конец одной из лопастей винта. Недолго думая, пилот симметрично отпилил вторую и полетел домой. Старший лейтенант Камышев из 1-го отдельного полка НКВД при посадке у партизан ударился о дерево. Он подвязал поврежденный лонжерон срубленной тут же березой и после разгрузки улетел (12034).

В июле 1943, еще до окончания Курской битвы Главным бронетанковым управлением Красной армии были инициированы поиски причин больших потерь советских танков не только в наступательной, но и в оборонительной фазе. При этом главное внимание уделялось неудачным действиям 2-й и 5-й гвардейской танковым армиям, понесшим наибольшие потери в боях 5—15 июля. К сожалению, автор не имел возможности познакомиться с оригиналом этого документа, и потому может только предполагать, какие выводы и в каких выражениях там содержатся (11135).

В июле 1943 года появляется последний штат отдельного танкового батальона (№ 010/467) в составе 31 боевой машины - 21 Т-34 и 10 Т-70. Однако формирований по этой организации производилось мало, так как боевые действия показали, что отдельный танковый батальон, как организационная единица, начинает отмирать, а промышленность позволяет формировать необходимое число более сильных частей и соединений. Поэтому количество батальонов уменьшается, и к 1 января 1944 года их остается 38, а к концу года всего 5 (12217).

В июле 1943 года была переброшена немецкая группа (4 чел.) (8983).

В июле 1943 года -вышло Постановление ЦК КП(б)У "О состоянии и дальнейшем развитии партизанского движения на Украине" (8983).

Жизнь и внутренняя политика:

В июле 1943 г. был подготовлен отчет О работе Канского прядильно-ткацкого комбината за первое полугодие 1943 год

Из отчета комбината в Канский горком ВКП (б)

г.Канск [июль 1943 г.]

1. Решением ГКО и СНК СССР в г. Канске начато стр[оительст]во текстильного хл[опчато]бум[ажного] комбината на базе эвакуированного оборудования Высоковского и Озерского комбинатов и Ленинградской фабрики «Красная Нить». Оборудование прибыло с указанных фабрик в г.Канск в количестве до 300 вагонов. В основном оборудование прибыло комплектное за исключением части прядильного оборудования Высоковской и Ленинградской фабрик. Комплектность оборудования ниточной фабрики еще не установлена..[…]

Ткацкие учебные цеха пущены в эксплуатацию: 1-й цех – с июля 1942 г. и 2-й цех – с ноября 1942 г., но работали не регулярно: имеются простои из-за недоставки пряжи, что сказалось на подготовке кадров. По прядильному 3-му цеху: монтаж оборудования начат в конце января и закончен к маю месяцу, но обработку производить не могли в виду недостачи электроэнергии. К обработке приступили в конце июня месяца. При обработке встретились с рядом трудностей (сложность машин, требующих наладки, неприспособленность помещения, отсутствие отдельных деталей и т.п.). В нормальную работу прядильный цех вступит с 1 августа.

[…] Анализа снижения себестоимости дать не можем, т.к. оно в наших ненормальных условиях не дает наглядной картины (случайно завозимая пряжа, сложность транспортировки и т.п.)

В процессе работы в деле подготовки кадров и при наличии возможности установить определенные производственные показатели работы (1-й и 2-й уч[астки] цеха) мы имеем в июне месяце то, что все выпущенные ткачи перевыполняют установленные временные нормы выработки. Лучшие из них: т.т. Устинович – 229%, Самсоненко – 202%, Булатова – 199%, Волкова – 104%.[…]

Директор стр[оительст]ва Канского хл[опчатобумажного] к[омбина]та Сапунов

ГАКК. Ф.П-148. Оп.1. Д.136. Л.3, 3об. Подлинник. Машинопись (11803).

Внешняя политика:

В июле 1943 года в Государственном Комитете Обороны был рассмотрен вопрос о состоянии разведывательной работы. Было принято решение о разделении функций и направлений деятельности военной разведки (ГРУ ГШ) и 1-го управления НКГБ. Внешней разведке НКГБ отводилась роль головной организации по разведыванию проблем создания атомного оружия. В соответствии с постановлением ГКО военная разведка обязывалась передать НКГБ агентуру, работающую по проекту «Энормоз» (11765).

В июле 1943 года японское посольство в СССР предложило начать переговоры о ликвидации концессий. Японцы долго торговались о компенсациях за оборудование и неполученную прибыль, но затем согласились на предложенные СССР 100 тыс. тонн нефти после окончания войны.

2 февраля 1944 года во время беседы с американским послом Авереллом Гарриманом Сталин сказал:

"Мы имеем с японцами договор о нейтралитете, который был заключен около трех лет назад. Этот договор был опубликован. Но кроме этого договора состоялся обмен письмами, которые японцы просили нас не публиковать. В этих письмах шла речь о том, что японцы обязуются отказаться до окончания срока от своих концессий на Сахалине: от угольной и от нефтяной. Нас особенно интересуют нефтяные концессии, так как на Сахалине много нефти. При обмене письмами японцы обязались отказаться от концессий в течение шести месяцев, т. е. до октября 1941 года. Но они этого не сделали до настоящего времени, несмотря на то, что мы несколько раз ставили перед ними этот вопрос. А теперь японцы сами обратились к нам и говорят, что они хотели бы урегулировать это дело" (12066).

За рубежом:

В июле 1943 года был облетан бомбардировщик, получивший наименование «Москито» XVI, переделанный из серийного В Mk.IV на который установили герметичную кабину и, одновременно, поставили моторы «Мерлин» 71/72. В декабре первые машины поступили в 109-ю эскадрилью RAF. Хотя самолет по скорости лишь незначительно отставал от Mk.IX и имел хорошую высотность (потолок над целью был 11280 м), он предназначался для диверсионных акций в ночное время. 109-я АЭ, а с ней еще 6 эскадрилий, получивших «Москито» B.XVI, были сведены в новое формирование — Легкие ночные ударные силы (Light Night Striking Forces). Части LNSF предназначались для уничтожения точечных сильно защищенных объектов в тылу противника, а также для целеуказания большим группам тяжелых ночных бомбардировщиков, радиоэлектронной разведки (пеленгации радаров противника и определения их рабочих частот), а также подавления вражеских РЛС пассивными (сброс дипольных отражателей) и активными (радиошумовыми) помехами. Первые 12 самолетов по составу вооружения и оборудо вания не отличались от обычных «четверок», но с 13-й машины все «Москито» Mk.XVI комплектовались новой бомбардировочной установкой фирмы «Авро» и также выступающими створками бомбоотсека для подвески в отсек шести бомб калибра 227 кг (плюс две под крылом), а также балкой для внутренней подвески бомбы «Куки»: с января по май 1945 года «мосси» из семи эскадрилий LNSF сбросили на крупные цели на территории Германии 2959 таких боеприпасов (22852).

В июле 1943 г. был облетан второй ХВ-32 со старым двухкилевым оперением, но в остальном это была практически новая машина. Фюзеляж пришлось полностью переделать, отказавшись от гермокабин и сделав новый объединенный отсек вооружения для бомб больших калибров. Вместо выдвижных верхних башен установили обычные, но обтекаемой каплевидной формы. На крыле появились более эффективные закрылки. Запас топлива увеличили и установили более надежные моторы R-3350-23A той же мощности. Управление стрелковыми точками стало раздельным, остальное оборудование было таким же, как на В-29 (23005).

В июле 1943-го изготовили 300 ракет А-4, которые пришлось истратить на экспериментальные пуски. Серийный же выпуск все еще не был налажен. Однако с января 1944-го и до начала ракетных обстрелов британской столицы произвели 1588 Фау-2 (22801).

В июле 1943 г. приступили к формированию первой боевой части, вооруженной самолётами-снарядами — так называемого «103-го зенитного артиллерийского полка» и обучению его личного состава, а затем и к строительству катапультных устройств, направленных на Лондон. Первый самолёт-снаряд, получивший от министра пропаганды Геббельса третье, наиболее известное наименование — V-1 (от «Vergeltungwaffe» — оружие возмездия, в русской транскрипции — Фау-1), спикировал на английскую столицу 14 июня 1944 г. Интенсивность воздушных ударов достигла максимума 2 августа 1944 г., когда с 38 катапультных установок запустили 316 самолётов-снарядов (15790).

В июле 1943 начали формирование первой боевой части, вооруженной V-1, обучение личного состава и строительству катапульт (1087,28).

В июле 1943, присоединив к 4/SchG 2 и 8/SchG 1, их отправили на Восточный фронт. Несмотря на разгром немцев в Африке, на Ближний Восток во вторую неделю декабря 1942 года был переброшен штаффель из II/SchG 2, который был недавно сформирован из истребительно-бомбардировочных штаффелей JG 27 и JG 53. Этот штаффель обозначенный как 8/SchG 2, получил семь Hs 129 и, базируясь на Тунис-Аоунию, начал боевые действия в феврале 1943 в составе Fliegerfuhrer Tunis (авиационное командование "Тунис"). Эта часть была несколько более удачливой, чем ее предшественница, однако хотя ее состав вырос с 10 машин в феврале до 16 в апреле, боеспособность ее резко снизилась. В мае 1943 штаффель перебросили в Дечимоману на Сардинии, для действий в составе Fliegerfuhrer Sardinien (авиакомандование "Сардиния") (3188).

В июле 1943 г. заводы фирмы «Hugo Junkers A.G.» были оборудованы для производства таких беспилотных летающих бомб.

Соответственно была разработана и учебная модификация ударной системы Mistel1 – Mistel S1. В ноябре 1943 – апреле 1944 г. немцами были проведены испытания боевых Мистелей, в том числе и учебно-боевая атака по списанному французскому кораблю «Oran» (Ненахов Ю.Ю. Чудо-оружие Третьего рейха. Минск: ХАРВЕСТ, 1999.). Результаты атаки были признаны вполне обнадеживающими. В апреле 1944 г. была сформирована авиационная часть, вооруженная сцепками. Ее командиром был назначен капитан Хорст Рудет.

Боевое применение Мистелей планировалось следующим образом. Взлет и полет сцепки до цели происходил при работе двигателей беспилотного ударного самолета. Управлял самолетом летчик из кабины носителя. Горючее для работы двигателей поступало из баков ударного самолета. Горючее самолета-носителя (самолета управления) использовалось при его обратном полете.

При приближении к цели, примерно на высоте 600 м, пилот самолета управления производил отделение ударного самолета.

Беспилотный ударный самолет под управлением автопилота летел по заданному курсу, а затем переходил в пологое пикирование под углом 15–20о со скоростью 250 км/ч. Для поражения цели на ударном самолете было до 2 т взрывчатки.

Поскольку началось широкомасштабное вторжение англо-американских войск в Европу, немецко-фашистское командование отказалось от планов использования Мистелей против советского Балтийского флота. В ночь с 24 на 25 июня 1944 г. все имевшиеся на то время пять сцепок атаковали крупное скопление англо-американских судов в устье Сены. Четыре беспилотных ударных элемента сцепки Мистель были благополучно сброшены и поразили несколько целей. Пятая сцепка из-за технической неисправности вернулась на базу. Ударный элемент Юнкерс перед посадкой был сброшен в безлюдном районе, так как посадка всей сцепки была невозможна.

В дальнейшем Мистели продолжали ночные атаки на десантные конвои союзников в Ла-Манше. В октябре 1944 г. пять Мистелей нанесли удар по главной базе британского флота Скап-Флоу.

В конце 1944 г. группировка Мистелей насчитывала 60 единиц.

В январе 1945 г. подразделение Мистелей начало подготовку к удару по крупнейшим военным объектам Советского Союза с целью срыва зимне-весеннего наступления Красной Армии. Операция получила кодовое название «Eisenhammer» (Ненахов Ю.Ю. Чудо-оружие Третьего рейха. Минск: ХАРВЕСТ, 1999.). К марту около 100 Мистелей было переброшено в Восточную Пруссию.

Быстрое приближение линии фронта к району базирования сцепок сорвало планы немецко-фашистского командования.

В связи с этим Мистели передислоцировали для выполнения несвойственных им тактических задач – нанесения ударов по переправам через Вислу, Одер, Нейсе и Рейн, крупным железнодорожным узлам и скоплениям советских войск. В районе переправ через Одер, обороняемых частями 5-го корпуса ПВО Советской Армии, в апреле 1945 г. было отмечено 12 случаев применения ударных авиасцепок Мистель. Однако точность поражения целей такими системами была незначительной. Кроме того, Мистели оказались беззащитными перед фронтовой и противовоздушной авиацией и несли огромные потери. Последний боевой вылет сцепки был зарегистрирован 16 апреля 1945 г.

Весной 1945 г. знаменитый советский летчик Е.Я. Савицкий (1910–1990), будущий заместитель главнокомандующего Войсками ПВО, заметил над переправой через Одер «летающую геометрическую трапецию». Это была сцепка из самолетов Fw190 и Ju88. Внезапно истребитель Fw190 отделился от бомбардировщика, выполнил горку и ушел в сторону. Самолет Ju88 направился к окопам советских войск на передовой. Не долетев до окопов, он ударился о землю и разнес все в радиусе 200 м. Это был один из первых случаев применения Мистелей против советских войск.

Ветеран Великой Отечественной войны В. Чечель вспоминал о применении Мистелей против наших войск в период боев за Берлин: «Помню попытку разрушить самолетами-снарядами переправу через Одер, по которой двигались наши танки, артиллерия, автомобили с боеприпасами, шли войска. Самолетснаряд начинялся взрывчаткой и направлялся в цель другим самолетом, в котором был пилот. Так вот, на ту переправу ни один из тех трех снарядов не упал: как только наши зенитки открыли по ним огонь, немецкие летчики, быстро отделавшись от опасного груза, убрались восвояси, а снаряды упали далеко от переправы. Но взрывы были такие сильные, что наши окопы на плацдарме наполнились водой от сотрясения почвы. Попади хоть один такой снаряд в цель – от нашей переправы не осталось бы и следа» (Чечель В. Не забывается такое никогда. Северный Курьер. 2000, 1 апреля.).

Совершенствование сцепок проходило по различным направлениям. Так, поскольку конструкторы не смогли решить задачу синхронизации и единого управления разных по типу и мощности двигателей Bf109 и Ju88G1, то в сцепке Мессершмитт был заменен истребителем Fw190A6. Сцепка получила название Mistel2. Из-за превышенного взлетного веса (14 т), во время разбега у шасси Юнкерса рвались пневматики, что вело к авариям. Из-за этого шасси Юнкерса было заменено сбрасывающейся после взлета тележкой. Доработанная система получила название Mistel3.

В начале 1945 г. завод Юнкерса в Бернбурге наладил выпуск новой модификации сцепки на базе бомбардировщика Ju88G10, у которого фюзеляж был удлинен почти на три метра. Такая система снабжалась дополнительным топливным баком. Кроме того, под крыльями Юнкерса подвешивались еще два топливных бака. Все это увеличивало радиус действия сцепки до 4100 км.

Однако возрос взлетный вес Mistel3 – 23,6 т, а скорость полета снизилась до 340 км/ч. При этом скорость пикирования сцепки при угле 15о составляла почти 600 км/ч. Система получила название Mistel3С.

В начале 1945 г. появился Mistel3В – на базе Ju88Н4. Впервые ударный самолет был сделан пилотируемым – с экипажем из трех человек. Задняя полусфера прикрывалась 13-мм пулеметом, летающая пилотируемая бомба оборудовалась поисковой РЛС. Экипаж бомбы должен был помогать летчику истребителя пилотировать сцепку, ориентируясь по данным РЛС, и отгонять воздушного противника. Перед боевым применением экипаж на парашютах покидал летающую бомбу. Однако в боевой практике такая сцепка не применялась.

В Германии в последние месяцы войны были разработаны проекты Мистелей с ударным элементом в виде опытной крылатой ракеты класса «воздух–поверхность» Е377. В таких сцепках самолетом наведения служили реактивный бомбардировщик Ar234 и реактивный истребитель He162A. С реактивным истребителем Хейнкель скорость сцепки могла бы достигать 650 км/ч, а радиус действия – до 2000 км/ч. Кроме того, проектировались Мистели на базе реактивных самолетов.

Что касается планирующей бомбы Е377, то она была разработана в RLM в конце 1944 г. По существу это был безмоторный вариант одного из проектов самолета фирмы Арадо. Планирующая бомба по первоначальной версии должна была буксироваться на тросе за самолетом Ar234C2 или истребителем He162.

КР Е377 предназначалась для поражения наземных и морских целей. Управление осуществлялось дистанционно или посредством устройства сопровождения цели. Конструкция КР была деревянной и выполнена в виде тела вращения. При полете к объекту поражения ракета Е377 служила для носителя дополнительным топливным баком (в безмоторном варианте). Крылья КР также представляли собой топливные баки. Крыльевые и фюзеляжные топливные баки КР были заполнены инертным газом. Вес боевой части Е377 составлял 2 т.

Германские ударные управляемые средства...

Был разработан вариант КР с двигателем и без двигателя. Боевая часть бездвигательного варианта Е377 состояла из кумулятивного заряда. Она оказалась весьма эффективной против надводных целей. Для поражения крупных целей предусматривалось создание боевой части, близкой по своим характеристикам к тонкостенной мине (Хервиг Д., Роде Г. Секретные проекты бомбардировщиков люфтваффе. Смоленск: Русич, 2001.).

Вместо боевой части на планирующей бомбе была предусмотрена возможность монтировать обычную бомбу SC 1800 без оперения. Предусматривалась также возможность создания пилотируемого варианта бомбы Арадо Е377 специально для летчиков-«камикадзе»183. Окончание войны не дало немецким «сверхчеловекам» возможности наладить массовое производство и применение планирующей бомбы Арадо Е377.

Был разработан проект ракетной сцепки Мистеля. Этот проект сложнейшей сцепки разработала фирма «Blohm und Voss» в конце войны. Сцепка состояла из бомбардировщиков Do217 или He177, реактивного самолета-носителя и ударной крылатой ракеты Хеншель.

Принцип боевого применения этого Мистеля состоял в следующем. Вся сцепка поднималась в воздух и следовала в район цели.

Носитель приближался к объекту поражения на расстояние 290 км и отстыковывался. Реактивный носитель поднимался на огромную по тем временам высоту – 15000 м. На этой высоте пилот реактивного истребителя входил в пике, ракета отделялась, запускался ее двигатель, пилот ракеты наводил ракету по радару по баллистической траектории и отделялся от нее для возвращения на базу. Так как в полете перегрузки достигали 20 g, то пилот располагался лежа на амортизирующем лежаке.

Ракета предназначалась для ударов по наземным и морским целям. Тактико-технические характеристики ракетного носителя были следующими: размах крыла – 6 м, длина – 8 м, максимальная скорость – 1000 км/ч.

Помимо самолетов-сцепок с боевыми элементами, в Германии в 1942 г. на фирме «Юнкерс» был разработан проект сцепки EF 101, состоящей из самолета-носителя и высотного разведчика Ме 109Н184. Высотный разведчик размещался под нижней частью фюзеляжа в полуутопленном положении. Крылья разведчика полностью располагались под нижней частью крыла самолета-носителя.

Самолет-носитель, рассчитанный на дальность полета в 17 000 км, достигал района разведки. После этого разведчик отцеплялся, выполнял боевую задачу и снова подцеплялся к авиаматке. Механизм захвата был разработан в DFS и испытан на самолете He177. Одна из модификаций Юнкерса EF101 предполагала подвешивать к носителю не самолет-разведчик, а мощную управляемую авиабомбу (11686).

В июле 1943 года под Понырями дебютировало другое детище Porsche K.G. – самоходная установка Ferdinand. Её появление в Красной армии восприняли очень серьёзно. Среди списка работ по танковой, противотанковой и самоходной артиллерии, датированного 15 сентября 1943 года, вновь появилась М75. Одной из причин возвращения заброшенного в 1942 году проекта было то, что базировалось орудие на лафете пушки-гаубицы МЛ-20. Идея вооружения пушкой М75 самоходной установки, похороненная ещё летом 1941 года, спустя два года получила шанс на возвращение, тем более что для неё наконец появились достойные цели.

Впрочем, возврат к теме 107-мм противотанковой пушки оказался крайне недолгим. В том же самом письме, где упоминалась М75, председатель Артиллерийского Комитета ГАУ КА генерал-майор Хохлов предлагал отказаться от ряда проектов, заменив их на более перспективные 122-мм пушки с начальной скоростью снаряда 1000 м/с (17108).

В июле 1943 года появился FW 190A-6, на котором вместо устаревших крыльевых авиапушек MGFF с низкой скорострельностью и ограниченным боекомплектом установили пушки MG-151/20 с ленточным питанием и боезапасом по 125 снарядов на ствол. От этой замены масса секундного залпа возросла до 7,02 кг. Взлетная масса также выросла до 3900 кг, но летные характеристики практически не изменились (19178).

В июле 1943-го изготовили 300 ракет, которые пришлось истратить на экспериментальные пуски. Серийный же выпуск все еще не был налажен. Однако с января 1944-го и до начала ракетных обстрелов британской столицы произвели 1588 Фау-2 (19630.

В июле 1943 американцы в помощь англичанам направили PBN-1 с аэромагнитометрами MAD (Magnetic Anomaly Detector), разработанными Bell Telephone для работы в Бискайском заливе и в Гибралтаре (1082,5).

В июле 1943 английская специальная 100-я группа радиоэлектронного противодействия применила металлизированные ленты, которые были названы windows (2617).

С июля 1943 г. начались консультации между арабскими странами по поводу панарабских проектов, которые постепенно переросли в обсуждение проблемы послевоенного устройства. Все интеграционные проекты в конечном итоге были отвергнуты (3871).

Авиапромышленность:

В июле—августе 1943 г. военпреды завода № 30 отбраковали довольно много самолетов из-за повышенной вибрации. Ни самолетостроители, ни моторный завод, ни винтовой своей вины не признавали. С 12 сентября по 18 ноября ЦАГИ по заданию НКАП 54 Штурмовик Ил-2 № 302114 в аэродинамической трубе Т-101 провел специальные летные испытания самолета Ил-2 на вибрацию. Руководил работами начальник 2-го отдела лаборатории № 3 института профессор М. В. Келдыш (19727).

В июле—августе 1943 г. на основании результатов полигонных испытаний и опыта боевого применения противотанковых Ил-2 с пушками Ш-37 и 11П в НИИ ВВС были разработаны «Указания по боевому применению самолета Ил-2 АМ-38ф вооруженного пушками 37 мм». Эти «Указания.» являлись временными и предназначались для «руководства и проверки при проведении войсковых испытаний».

Основным назначением самолета считалось уничтожение танков, бронемашин, транспортеров, автомашин, артиллерии, паровозов, ж.-д. эшелонов, бронепоездов и цистерн. Кроме этого, самолет может быть эффективен при действиях по самолетам противника на аэродромах.

При действиях по бронированным целям и огневым точкам основными снарядами должны быть бронебойно-трассирующие и бронебойно-зажигательно-трас- сирующие снаряды БТ-37 и БЗТ-37, чередуя их при снаряжении ленты с осколочно-за- жигательно-трассирующими снарядами ОЗТ-37 из расчета 1 БТ-37, 1 БЗТ-37 и 1 ОЗТ-37.

При действиях по небронированным целям и по самолетам основным снарядом должны быть осколочно-зажигательно-трассирующие и осколоч- но-трассирующие, чередуя их в ленте один через один.

Целесообразной укладкой патронной ленты является укладка нижнего горизонтального ряда и последующей вертикальной змейкой.

Стрельбу рекомендовалось вести очередями не более 3—4 снарядов в очереди, «так как при стрельбе одновременно из 2 пушек самолет испытывает толчки, нарушающие прицеливание». Поправка в прицеливание возможна только после короткой очереди.

При стрельбе из 1 пушки по точечной цели попадания возможны только первым выстрелом в очереди, «так как самолет разворачивается в сторону стреляющей пушки и поправка в прицеливание практически невозможна».

Рассеивание снарядов при стрельбе короткими очередями из 2 пушек с пикирования под углом 30° с дистанции 600—400 м достигало 3,5 и 8,75 м соответственно в боковом направлении и по дальности. Стрельба из пушек с бреющего полета под углом планирования 5—20° с дистанции 400 м в среднем составляла 3,4 и 27 м в боковом направлении и по дальности.

Для стрельбы по наземным целям рекомендовались 2 основные схемы атаки: с пикирования под углом 20—30° с высоты 500—600 м и с планирования под углом 5—10° с высоты 100—150 м сзади или сбоку по направлению движения танков. Дистанция открытия огня во всех случаях не должна была превышать 400—600 м. Прицеливаться следовало только по отдельному танку вне зависимости от их числа.

Наиболее выгодным для стрельбы по цели считался заход на цель под углом 45° к плоскости пикирования с разворота. Скорость ввода по прибору не превышала 260—270 км/ч, высота ввода - 500 м, начало вывода из пикирования на высоте 200 м при перегрузке — не более 2,5—3,0 единиц.

Самолет, сбалансированный триммерами руля высоты для горизонтального полета на скорости 300 км/ч по прибору, легко вводится в пикирование.

Наилучшим углом пикирования является угол 20°, который обеспечивает достаточное время для прицеливания и нормальный вывод из пикирования и ввод в пикирование.

На выводе из пикирования под углом 30° самолет выходит резко, поэтому, чтобы избежать большую перегрузку на выводе, необходимо во второй половине вывода придерживать ручку управления.

Предельным углом пикирования с высоты 1000 м считался угол 30°, так как при больших углах пикирования летчик не имеет достаточного времени для прицеливания и стрельбы.

Наилучшим способом атаки колонны танков и отдельного танка является атака сзади или сбоку около 90° с выбором легкого и среднего танка, что обеспечивает эффективное действие снаряда. По тяжелым танкам стрельбу вести нецелесообразно. Стрельбу следовало вести только «по отдельному танку вне зависимости от числа их в колонне».

Основной боевой единицей противотанковых Ил-2 являлась группа 6—9 самолетов. Считалось, что такая группа обладает достаточной силой удара и в то же время достаточно гибка для управления в воздухе. Группы могли быть однородного или смешанного состава, то есть с пушками 11П и ВЯ. При этом ведущим в паре обязательно должен быть самолет с пушками 11П, а ведомым — с пушками ВЯ. В задачу ведомых входило подавление огневых средств ПВО танковых колонн, мест скопления танков и т.д., а при отражении атак истребителей противника — ведение с ними воздушного боя, прикрывая остальные самолеты из состава группы. Истребительное прикрытие групп Ил-2 с пушками 11П должно быть более сильным в сравнении с общепринятыми нормами.

Таким образом, к началу летней кампании 1943 г. противотанковая составляющая системы вооружения ВВС КА включала 37-мм пушки 11П, которыми вооружались штурмовики Ил-2 и истребители Як-9т, противотанковые бомбы ПТАБ-2,5-1,5 кумулятивного действия, ракетные бронебойные и осколочно-фугасные снаряды РБС-82, РБС-132 и РОФС-132, а также химические ампулы АЖ-2 с зажигательными смесями.

К сожалению, несмотря на спешку, выполнить планы поставок противотанковых Ил-2 в действующую армию к началу летней кампании не удалось. В воздушных армиях курского направления не было ни одного Ил-2 с 11 П. Однако незадолго до этого удалось завезти большое количество ПТАБ-2,5-1,5 (17500).

В июле — августе 1943 военпреды на заводе № 30 отбраковали по причине тряски мотора довольно много самолетов. Ни самолетостроители, ни моторный завод, ни винтовой своей вины не признавали. Это и послужило поводом для проведения детальных исследований причин возникновения сильных вибраций на самолетах Ил-2 и разработки мероприятий для их устранения (11474,373).

В июле-августе 1943 (24,291) эскадрилья Ил-2 была показан представителю военного ведомства США Г.Риккенбекеру. Он увидел также работу конструкторов и производство (6,223).

В июле и первой декаде августа 1943 испытания Ил-2И в НИИ ВВС не проводились из-за отсутствия техдокументации по самолету, а с 9 по 17 августа выполнили 32 полета с общим налетом 14 часов 15 минут. Ведущим инженером был инженер-майор В.С. Холопов, ведущим летчиком – майор А.К. Долгов, ведущим по тактическим испытаниям – капитанМ.Д. Васильев. Летные данные по сравнению с двухместным самолетом изменились незначительно: максимальная скорость увеличилась на 14 км/час у земли и на 18 км/час на границе высотности, а практический потолок вырос с 5300 до 6500 м. В заключении к отчету было сказано: «Самолет может использоваться для борьбы только с некоторыми типами бомбардировщиков и транспортных самолетов со сравнительно небольшими скоростями (Не-111, ФВ-200, Ю-87, Ю-52) на высотах не выше 4000 м и ФВ могут уходить за счет лучшей скороподъемности. Более скоростные бомбардировщики типа Ю-88 и До-215 Ил-2И может атаковать лишь случайно изза большой скорости. Снятие ШКАС, РО и ликвидация бомбоотсеков резко снизили качества самолета как штурмовика. Считать, что дальнейшая постройка самолета Ил-2И в варианте истребителя и установка АМ-42 (постановление ГКО № 3386сс от 15 мая 1943 года) на истребительный вариант Ил-2 – нецелесообразны. Испытанный опытный винт АВ-5Л-158В диаметром 3.4 м, дающий увеличение максимальной скорости на 8 км/час, рекомендовать для установки на ранее выпущенныеИл-2». Следующий «шажок» к новому был сделан 11 октября 1943 года в самом последнем пункте приказа НКАП № 594сс: «В целях дальнейшего улучшения ЛТД бронированных штурмовиков Ил-2:1. Директору завода 30 Смирнову и Главному конструктору Ильюшину выпустить 2 серийных Ил-2 с АМ-38Ф с внесением в них аэродинамических улучшений по предложениям ЦАГИ и Главного конструктора. На втором самолете заводу 30 установить консоли крыльев с концами, отведенными назад и без металлических лент на обшивке вдоль лонжеронов, изготовив кроме летных консолей 2 консоли для стат. испытаний к 1 ноября с/г. Установить трехлопастный винт АВ5 диаметром 3.4 м. Самолеты предъявить на летные испытания: 1-й к 1 ноября 1943, 2-й к 20 ноября 1943 (21005).

С июля по декабрь 1943 боевые потери составили 533 Ил-2, кроме того, более 440 штурмовиков разбились в авариях и катастрофах (19854).

В июле-августе 1943 г. проходили Войсковые испытания в 8-м и 19-м гв. полках АЛД глушителей ГАМ-9. Экипажи оценили новинку положительно. Более того, в частях стали требовать установки пламегасителей и на остальных самолетах. С октября завод стал комплектовать ГАМ-9 все выпускающиеся бомбардировщики (10734,78).

В июле-августе 1943 г. на Брянском фронте проходил войсковые испытания Ла-5ФН; на 14 истребителях летчики сбили в 25 воздушных боях 33 фашистских самолета (21 FW 190, 3 Bf 109G, 5 Ju 88, 1 Ju 87, 3 Не 111), собственные потери составили четыре "Лавочкина" (4707).

В июле-августе 1943 года в 32-м гвардейском иап на Брянском фронте проходили войсковые испытания Ла-5ФН. В течение месяца 14 советских летчиков в 25 воздушных боях сбили 21 FW 190, потри Bf 109G-2 и Не 111, пять Ju 88 и один Ju 87. При этом свои потери составили четыре машины (12032).

В июле-августе 1943 г. при испытании в НИИ ВВС КА самолета Ла-5 №37212501Ф на высотах 500-2000 м на наивыгоднейшем режиме получена дальность всего лишь 580 км (10705).

С июля-августа 1943 г. часть самолетов Ла-5, находившихся в строю, стали комплектовать лампами ультрафиолетового освещения кабины, что было вызвано активизацией действий противника ночью (11123).

С июля по август 1943 проходили заводские испытания И-220 с АМ-39 (4,249).

В июле-августе 1943 был построен второй экз. ТИС Н.Н.П. - ТИС МА, т.к. первый разбили на посадке (2350,28).

В июле-августе 1943 была произведена модификация Ту-2 2М-82ФН в стандартный тип. Впервые переоборудовали в Ту-2С три машины завода 166 с NN 713, 716 и 717, но наиболее полно модификации были выполнены на 716 машине (1835,28).

В июле — августе 1943 состоялись 70-часовые заводские стендовые испытания двигателя М-1. В ноябре того же года два опытных мотора установили на бомбардировщик Пе-2. Первый его полет с двигателями М-1 состоялся 16 декабря 1943 г. Летные испытания М-1 велись до февраля 1944 г. Разработка проекта двигателя М-116П осуществлялась в конструкторском бюро завода № 16 в Казани с 1942 г. Он представлял собой модернизацию серийного двигателя М-105П (впоследствии М-105ПФ). На нем вернулись к диаметру цилиндра 150 мм (как на М-103), ввели новые гильзы, четырехклапанный механизм газораспределения с улучшенной гидравликой, усиленные коленвал и редуктор, усовершенствовали охлаждение верхней части блока, изменили схему смазки коренных подшипников, внесли еще ряд мелких изменений. По сравнению с М-105ПФ мотор форсировали по оборотам. В серийное производство М-1 не запускался, поскольку сочли, что он менее унифицирован с М-105ПФ, чем М-107А (ВК-107А).

Характеристики:

• 12-цилиндровый, У-образный рядный, четырехтактный, жидкостного охлаждения, редукторный, с одноступенчатым двухскоростным ПЦН;

• диаметр цилиндра/ход поршня 150/170 мм;

• объем 36,0 л;

• степень сжатия 6,6;

• мощность 1300/1500 л.с.:

• вес 660 кг.

М-1 устанавливался на переделанном серийном самолете Пе-2. Его предполагали также установить на одном из истребителей А.С. Яковлева (11852).

С июля по август 1943 над Москвой 6 раз появлялся высотный Ju-86R-1, который всех очень раздражал и его хотели сбить. 2 июля Л.А.Шолохов пытался достать его на Як-9 М-105ПД стартовав с ЦА. На высоте 11650 по прибору был ниже Юнкерса на 1000-1500 м и не достал. 22 августа пытались перехватить 15 истребителями, включая 3 Як-9ПД, два Спитфайра, две Кобры, шесть Як-1 и два МиГ-3. Не смогли (65,123).

В июле-августе 1943 СКБ завода Компрессор начало проектирование трех корабельных пусковых установок улучшенного типа - 8-М-8, 24-М-8 и 16-М-13 с более надежным стопорением снарядов на направляющих. Хотели укоротить направляющие с 5 м до 2ю25 м, но не получилось. Работы над М-8-М на стадии эскизного проекта прекратили (4305,34).

Другие оборонные отрасли:

В июле - августе 1943 г. серийное производство 57-мм пушек под маркой ЗИС-4М было возобновлено и продолжалось до конца октября того же года. Всего было выпущено около 200 орудий. В связи с развернувшимися в середине 1943 г. работами по созданию более мощных 85-мм танковых пушек дальнейшие работы по пушке ЗИС-4 были прекращены. На заводах промышленности эта пушка на серийные танки Т-34 не устанавливалась, за исключением нескольких опытных образцов. Тем не менее, на фронтах Великой Отечественной войны встречались танки Т-34, вооруженные 57-мм пушкой ЗИС-4, которые именовались как Т-34-57. Перевооружение машин на пушку ЗИС-4 производилось на ремонтных базах путем перестволения пушек Ф-34, вышедших из строя по боевым повреждениям, и отсутствия таковых в запасах ремонтных органов. От 76,2-мм пушки Ф-34 57-мм пушка ЗИС-4 отличалась, главным образом, трубой ствола и расположением противовеса на люльке пушки. Длина ствола составляла 74 калибра (10703).

В июле - августе 1943 г. серийное производство 57-мм пушек под маркой ЗИС-4М было возобновлено (10703).

В июле - августе 1943 года успешно прошли испытания па ГАНИОПе четыре опытных образца Т-34 с пушкой ЗИС-4М, который был разработан в КБ-520 завода № 183 в Нижнем Тагиле под руководством главного конструктора А.А. Морозова, но в связи с широко развернувшейся к тому времени работой но созданию более мощных 85-мм танковых пушек, дальнейшие работы по 57-мм пушкам ЗИС-4М были прекращены. На вооружение танк Т-34 с пушкой ЗИС-4М пе принимался и в серийном производстве не состоял. С 15 августа по 5 сентября 1943 г. три опытных танка прошли войсковые испытания па фронте (10703).

В июне - сентябре 1943 г. КБ завода № 100 в Челябинске под руководством Ж.Я. Котина была разработана Самоходная установка ИСУ-152. Ведущим конструктором машины был Г.Н. Москвин. При разработке установка имела заводское обозначение "Объект 241". Опытный образец машины был изготовлен в октябре 1943 г. В октябре — ноябре установка прошла заводские и полигонные испытания на НИБТ полигоне и Гороховецком АНИОПе и 6 ноября 1943 г. постановлением ГКО была принята на вооружение. В декабре того же года на ЧКЗ началось серийное производство самоходной установки ИСУ-152, которое продолжалось до 1946 г. Всего с 1943 г по май 1945 г. включительно было выпущено 1885 самоходных установок ИСУ-152, которые широко применялись на фронтах Великой Отечественной войны на ее завершающем этапе. Простота конструкции и эксплуатации способствовали быстрому освоению машины экипажами. В послевоенный период ИСУ-152 была модернизирована, а ее шасси использовалось при создании самоходных ракетных пусковых установок и тягачей - эвакуаторов (10703).

В течение июля — сентября 1943 года шло бурное обсуждение между НКТП и ЧКЗ технической документации по самоходной установке. Были изменены некоторые условия приемки самоходных установок. Согласно техническим условиям, каждая СУ-152 подвергалась контрольным испытаниям стрельбой — проводилось три выстрела усиленным зарядом. Поскольку за время производства с февраля по август 1943 года не было зафиксировано ни единого случая отказа при стрельбах, 24 августа было принято решение о том, что контрольные стрельбы будут впредь проводиться на каждой десятой машине.

В числе обсуждаемых пунктов были и переделки конструкции СУ-152:

«1) Группа 06. Ввести кожух, защищающий арматуру маслобака при вынимании снарядов из гильз. Срок введения в производство 1.Х.43 г.

2) Группа 04. Указать в чертежах на топливные баки об антикоррозийном покрытии их внутренней поверхности после изготовления. Срок введения 1. IX. 43 г.

3) Группа 50. Убрать из поля зрения зеркальных приборов головки болтов крепления крыши боевого отделения, заменив их болтами впо- таи. Срок введения 15.9.43г.».

Опытные чертежи кожуха защиты маслобака были разработаны заводом к 5 сентября. Еще раньше, 30 августа, разрешили проблему с попаданием болтов крыши в поле зрения перископических приборов наблюдения. Вместо установки болтов впотай их просто сместили в стороны. Что же касается антикоррозийной обработки баков, то ЧКЗ от этого пункта отказался, мотивировав тем, что случаев выходов их из строя по причине коррозии не наблюдалось (17484),

В период с июля 1943 г. по февраль 1944 г. был разработан по инициативе конструкторского бюро ЧКЗ с целью создания нового тяжелого тапка, значительно превосходящего по основным боевым свойствам немецкие тяжелые танки Т-У "Пантера" и Т-У1 "Тигр" танк Объект 701. К проектированию танка, которое велось под руководством и при личном участии Л.Н. Духова, Л.С. Троянова и М.Ф. Балжи, были привлечены конструкторские группы из МВТУ им. Баумана и ЦАКБ НКВ (10703).

В июле-августе 1943 прошли сравнительные испытания Су-122III и трех вариантов Су-85. Су-122III с гаубицей Д-6 появилась в результате доработки разработанного в марте-июне 1943 в КБ Уралмашзавода - улучшенного варианта Су-122 - Су-122М с новым 122-мм орудием Д-11 завода 9. Результаты испытания стрельбой Су-122 признали неудовлетворительными (4406).

В июле-августе 1943 года машина СУ-85-11 успешно прошла заводские и государственные испытания на Гороховецком АНИОПе. Установка СУ-85 была принята на вооружение с августа 1943 г. Серийное производство было организовано в августе 1943 г. и продолжалось до сентября 1944 г. Всего было выпущено 2339 установок, которые предназначались для унич немецких тяжелых танков "Тигр" на дальностях стрельбы 500 м (10703).

Армия:

В июле — августе 1943 г. на основании результатов полигонных испытаний и боевого опыта применения противотанковых «илов» в НИИ ВВС были разработаны «Указания по боевому применению самолета Ил-2 АМ-38ф, вооруженного пушками 37 мм». Эти «Указания...» являлись временными и предназначались для «руководства и проверки при проведении войсковых испытаний».

Для стрельбы по наземным целям предлагались две основные схемы атаки: с пикирования под углом 20—30° с высоты 500—600 м и с планирования под углом 5—10° с высоты 100—150 м сзади или сбоку по направлению движения танков. Дистанция открытия огня во всех случаях не должна была превышать 400—600 м. Прицеливаться следовало только по отдельному танку вне зависимости от их числа.

Основной боевой единицей противотанковых Ил-2 являлась группа 6—9 самолетов. Считалось, что такая группа обладает достаточной силой удара и в то же время достаточно гибка для управления в 'воздухе. Группы могли быть однородными или смешанными, то есть с пушками НС-37 и ВЯ-23. При этом ведущим в паре обязательно должен быть самолет с пушками НС-37, а ведомым — с пушками ВЯ-23. В задачу ведомых входило подавление огневых средств ПВО танковых колонн, мест скопления танков и т.д., а при отражении атак истребителей противника ведение с ними воздушного боя, прикрывая остальные самолеты из состава группы. Истребительное прикрытие групп Ил-2 с пушками НС-37 должно быть более сильным в сравнении с общепринятыми нормами.

К сожалению, несмотря на спешку, выполнить программу поставок противотанковых Ил-2 и переучить на них летный состав к началу операций летней кампании не удалось. К началу Курской битвы в авиачастях не было ни одного Ил-2 с НС-37. Однако незадолго до этого удалось завезти большое количество ПТАБ-2,5-1,5 (11474,340).

С июля 1943 г. по февраль 1944 г. в 233-й и 311-й шад 70 летчиков Ил-2, получивших ранения, получили их в голову, шею и верхнюю часть туловища (11921).

С июля 1943 года по январь 1945-го Войско Польское получило 118 танков Т-34, главным образом с завода "Красное Сормово" и ремонтных предприятий. На момент окончания боевых действий в Европе в различных польских воинских частях (1-й танковой бригаде. Офицерской танковой школе, 3-м учебном танковом полку и др.) имелось 62 танка этого типа. Некоторое количество этих машин переоборудовали в БРЭМ и эксплуатировали еще в 50-х годах (3862).

Помимо Красной Армии и Народного Войска Польского в период Второй мировой войны танки Т-34 состояли на вооружении Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) и Чехословацкого корпуса (3862).

Указать точное количество танков, полученных НОАЮ и Чехословацким корпусом, не представляется возможным. По-видимому, речь может идти о нескольких десятках единиц (3862).

Трофейные танки Т-34 в ограниченном количестве использовались в вермахте. В частности, во время наступления под Курском летом 1943 года в моторизованной дивизии СС "Рейх" имелось 25 "тридцатьчетверок". На части из них немцы установили свои командирские башенки. Помимо этого, некоторые Т-34 были переделаны немцами в ЗСУ и эвакуационные машины (3862).

В финской армии число танков Т-34 не превышало 9 единиц, 7 из которых эксплуатировались до 1960 года (3862).

Незначительное количество Т-34 использовалось в частях венгерской и румынской армий, а также в Русской освободительной армии генерала А.А.Власова (3862).

С июля 1943 по июнь 1945 г. Вооруженные силы Польши получили 578 танков, из них 446 "тридцатьчетверок" (3905).

В июле 1943 года в танковом парке двух фронтов "тридцатьчетверки" составляли уже 62% и вынесли на себе основную тяжесть жесточайших танковых сражений на Курской дуге, в том числе и знаменитого Прохоровского (3862).

В июле-августе 1943 в ходе Белгородско-Харьковской операции аэрофоторазведкой вскрыта оборона противника на глубину до 10 км на всем участке фронта, данные фотографирования послужили основой для издания карт с нанесенной обстановкой, альбома карт инженерных сооружений противника и альбома артиллерийских целей, все эти материалы доведены до войск, для фотографирования применялись спаренные и строенные установки (8983).

В июле-августе 1943 года в ходе Миусской операции при подготовке операции только разведчиками сфотографирована площадь в 34773 км2, для детального изучения инженерных сооружений противника привлекались истребители, которые фотографировали отдельные участки обороны с высот 1200-2400 м в крупном масштабе, велось систематическое фотонаблюдение за железнодорожными станциями, аэродромами, портами, отдельные из них за время операции фотографировались до 35-70 раз, до войск доводились фотосхемы обороны и репродукции с них, до авиации - репродукции с фотосхем объектов. подлежащих боевому воздействию (8983).

За июль-август 1943 г. боевые потери танковых соединений и частей Центрального фронта от бомбоштурмовых ударов немецкой авиации составили 187 выведенных из строя танков и САУ всех типов, или 6,3% всех потерь. Исходя из имеющейся статистики распределения боевых потерь, можно предположить, что из этого числа примерно 70 танков составили безвозвратные потери (9084).

Армия:

Начиная со 2-й половины 1943 г. авиация противника резко снизила число налетов на объекты глубокого тыла, но усилила атаки по ж/д коммуникациям прифронтовой полосы (75,5% общего количества бомб, сброшенных на объекты тыла прифронтовых районов) (9453).

Авиапромышленность:

К августу 1943 г. удалось укомплектовать "сто седьмыми" несколько истребителей Як. В ходе испытаний в ЛИИ НКАП семь моторов наработали чуть более 84 ч. Пять из них пришлось снять с самолетов по разным причинам, шестой сгорел вместе с истребителем. Только один двигатель благополучно отработал на самолете 34 ч. Среди главных причин, не позволяющих эксплуатировать самолеты, называлась течь воды из уплотнений цилиндров, разрушение шатунов, прогары поршней, а также тряска силовой установки (9025).

Другие оборонные отрасли:

К августу 1943 по итогам эксплуатации в войсках был собран список изменений, который требовалось внести в конструкцию СУ-152. Помимо этого, имели место недоработки, которые не были устранены еще с зимы 1943 года. Об одной из них 3 августа писал в Артком ГАУ начальник Главного бронетанкового управления Красной Армии Б.Г. Вершинин:

«Согласно решению Госкомиссии по испытанию опытного образца СУ-152от 6.2.43года Кировский завод и завод№172обязаны переместить коробку поворотного механизма системы MJI-20C вправо с расчетом устранить имеющиеся неудобства и затруднения в работе водителя.

Со времени этого решения прошло 6 месяцев, но ни Кировский завод, ни завод №172 его не выполнили.

Более того, выполнение данной работы заводом №172 в части, относящейся к поворотному механизму гаубицы MJI-20C, как видно из письма Кировского завода за №2883 от 24.7.43 года, затягивается и совместного решения Кировского завода и завода №172 в части введения необходимых конструктивных изменений не имеется.

Считая создавшееся положение с устранением указанного дефекта в СУ-152 совершенно недопустимым, прошу Вас принять соответствующие меры к введению необходимых изменений в поворотном механизме гаубицы MJI-20C и срочно изготовить опытный образец такого механизма.

Директора Кировского завода тов. Зальцман прошу принять участие в улучшении расположения поворотного механизма орудия и в его изменениях и разработать соответствующие мероприятия по улучшению условий работы водителя».

Письмо это, впрочем, особого эффекта не возымело. До конца выпуска СУ-152 продолжали оснащаться системами MЛ-20C со старой конструкцией механизма поворота, который на определенных углах упирался в правое плечо и спину механику-водителю. Механизм в итоге все же перенесли вправо, но произошло это уже при проектировании самоходной установки ИС-152 (ИСУ-152) (17484).

К августу 1943 г. ЦНИИ-45 возобновил экспериментальные работы в кавитационной трубе, а несколько позже — и в опытовом бассейне (3898).

Армия:

К августу 1943 французскую эскадрилью развернули в полнокровный авиаполк на новом типе самолета. Оставшиеся 14 машин Як-1 использовались в полку "Нормандия" до ноября для переучивания и тренировки вновь прибывших пилотов. "Нормандия" из всех иностранных авиационных частей отличалась наибольшей активностью в боевых действиях. На Як-1 в ней выделялся Альбер Дюран, сбивший лично два и в группе один самолет противника. За ним следовал Марсель Лефевр (Marsel Lefevre), лично сбивший два самолета, и Ноэль Кастелен (Noel Castelain), сбивший лично один самолет и один в группе (12048).

За рубежом:

К началу августа 1943 зенитчики освоились с работой по крылатым ракетам Fi-103, да так приноровились, что сбивали до 80% летящих «Головастиков». Остальные ракеты не долетали до цели по причине отказа автопилота, сбивались истребителями или врезались в аэростаты. Среди истребителей наиболее успешными оказались поршневые Hawker Tempest, на счету одного полка которых числится 481 сбитая ракета. За весь период «Войны роботов» немцы запустили по Британии около 8000 крылатых ракет, 6000 пересекли Ла-Манш, больше половины из них удалось сбить, но около 2000 Fi-103 попали в свои цели. Они уничтожили 32000 домов, убили 6000 человек, 17000 человек было ранено (22878).

Авиапромышленность:

К 1 августа 1943 удалось изготовить три комплекта нового крыла, из которых один комплект был установлен на серийный самолет Ил-2 (зав. № 6767), один - предназначался для установки на опытный самолет С-42, и третий комплект предполагалось задействовать для проведения статиспытаний. Сильная загрузка СКО и опытного производства 18-го авиазавода работами по перспективным машинам с более мощным мотором АМ-42 (Ил-2М, Ил-1, С-42) не позволила выполнить приказ наркома в установленные сроки.

На 1-м и 30-м авиазаводах никаких работ по самолету С-38 не велось, поскольку «ведущий завод №18 до сих пор не спустил в производство чертежи отнесенных назад крыльев».

Тем временем в ЛИИ НКАП практически была отработана установка на самолете Ил-2 в системе управления рулем высоты амортизационной пружины и контрбалансира. Разработчиком этих устройств был будущий Главный конструктор вертолетов М. Л. Миль, в то время работавший в институте.

Контрбалансир уравновешивал силы инерции, возникающие от весовой компенсации руля высоты при криволинейном полете. Амортизационная пружина повышала запас продольной устойчивости штурмовика при полете с брошенной ручкой управления - натяжение пружины создавало постоянно действующую силу, возвращающую руль высоты в исходное положение при изменении режима полета самолета под действием внешних сил.

Пилотирование Ил-2 упростилось. На виражах и пикировании самолет вел себя вполне устойчиво. С отрегулированным триммером руля высоты позволял полет в тихую погоду с брошенной ручкой управления (11215).

1 августа 1943 директор завода 39 Абрамов направил А.И.Ш. телефонограмму в 6:30:

"1 августа на самолете Ил-6 была произведена л В.К.К. рулежка

Выявлены след. дефекты:

1. Из винтов бьет масло, представитель винтомоторного завода самовольно улетел

Винты будут доводиться самим заводом 39

2. Тормоза колес вяло реагируют и лопнула дюралевая трубка системы шасси

Трубка меняется на стальную. Колеса доводятся.

3. Ненормально работает костыльная установка на разворотах

Дефекты предложено устранить 2 августа 1943 (1768,258).

К 1 августа 1943 завершили работу по увеличению высотности Як-9ПД с М-105ПД до 13000 м и установке гермокабины, начатые 12 июня 1943 (65,124).

Другие оборонные отрасли:

1 августа 1943 года Малышев подписал приказ по НКТП №460с/085 о проведении полигонных испытаний Т-43. Правда, вместо НИБТ Полигона в Кубинке местом проведения испытаний выбрали Свердловск. В тот же день утвердили и программу испытаний. Машины проходили 2000 км, из них 500 — по каменистому грунту, 900 — по грунтовым и просёлочным дорогам, 600 — по целине, и 100 —на специспытаниях. Также требовалось безостановочно пройти 100 км по грунтовой дороге и 75 км по булыжному шоссе. Входили в программу и испытания вооружения (как артиллерийского, так и пулемётного) (18587).

2 августа 1943 года начались испытания первого опытного образца Т-43. В ходе первого пробега танки прошли из Нижнего Тагила через Свердловск в Челябинск и обратно. Второй раз они прошли из Нижнего Тагила до Реж и обратно. В ходе испытаний первый образец Т-43 преодолел 2669 км, из них более 2200 за август 1943 года. Второй образец за период испытаний преодолел 1348 км. В ходе пробега средняя скорость по шоссе составила 26,1 км/ч, по просёлку — 20,2 км/ч, по местности — 18,6 км/ч (по данному показателю Т-43 оказался практически равен Т-34). Расход горючего на 100 км составил 203, 237 и 250 л соответственно. Это также оказалось очень близко к Т-34, но поскольку общий запас топлива у Т-43 составлял 318 л, а у Т-34 — 400 л, запас хода оказался ниже. Очень похожими оказались и условия езды: и Т-43, и Т-34 двигались по местности на третьей-четвёртой передачах.

Похожими оказались и результаты испытаний на преодоление препятствий. Максимальным углом преодолеваемого подъёма стали 31-33 градуса при длине до 10 м и при езде на первой передаче. Также отмечалось, что преодоление препятствий лимитируется мощностью двигателя (впрочем, это было равнозначно и для Т-34). Максимальным углом преодолеваемого косогора стали 27-28 градусов. Также испытатели рекомендовали ввести в конструкцию Т-43 горный тормоз, который имелся на Т-34. Отмечалось, что столь высокие результаты возможны благодаря езде в сухую погоду. Зная, как ведёт себя гусеница Т-34 на мокром бездорожье, комиссия рекомендовала поработать над повышением сцепления.

В чём Т-43 явно превзошёл Т-34, так это в вооружении. Для начала, наличие торсионной подвески улучшило плавность хода, а вместе с ней и точность стрельбы. Положительным моментом стало и расширение погона до 1600 мм. В результате на испытаниях скорострельность выросла до 13 выстрелов в минуту (у Т-34 в тех же условиях она составила 10 выстрелов в минуту). Правда, имелись претензии к обслуживанию орудия ввиду не очень удачной конструкции бронировки, затруднявшей доступ к накатникам орудия. Не особо удачной признали крепление подвижной бронировки на 8 болтах, имелись претензии к электроспуску. Тем не менее огневые испытания, в ходе которых произвели 317 выстрелов, признали успешными.

Высокой оценки удостоилась обзорность Т-43, при этом конструкцию командирской башенки всё же планировалось изменить (на ней предполагалось ввести 5 смотровых щелей). Довольно высокой оценки удостоились и места расчёта башни. При этом комиссия требовала добавить спинку на месте командира, кроме того, во время движения наблюдалось постепенное сползание наводчика влево. В случае с заряжающим отмечалось отсутствие сиденья и подножки, кроме того, он периодически задевал головой торсион люка.

Как и в случае с первым Т-43, набралось немало претензий к месту механика-водителя, хотя их оказалось меньше. Отмечалось, что места у механика-водителя меньше, чем в Т-34, имелись претензии к органам управления; недостатком назвали и меньшие, чем у Т-34, размеры люка. Имелись претензии и к надёжности машины. Многие из выявленных поломок являлись следствием «детских болезней», но имелся и нехороший звоночек в виде вышедших из строя резиновых бандажей опорных катков. Те же проблемы преследовали и Т-34, тем не менее отмечалось, что взятые от Т-34 катки перегружены — особенно это касалось 3-го, 4-го и 2-го опорных катков.

Несмотря на выявленные недостатки, общая оценка испытаний, проходивших с 2 по 29 августа, оказалась положительной. Комиссия, которую возглавляли главный испытатель НИБТ Полигона Кульчицкий, а также главный конструктор КБ завода №183 Морозов, предлагала как можно скорее запустить Т-43 в серийное производство. Во многом выводы комиссии были верными, но время неумолимо шло и работало против Т-43 (18587).

С 1 августа 1943 г. началось серийное производство СУ-85 (по словам Л.И. Горлицкого, 1 августа началась фактическая приемка СУ-85, а выпуск машин без вооружения велся на УЗТМ уже в июле). Первые факты боевого применения полка СУ-85 имели место в составе 2-го Украинского фронта в конце августа 1943 г., где они впервые вступили в бои с немцами в ходе борьбы за плацдармы на Днепре (11417).

С 1 августа 1943 началось. серийное производство СУ-85 на УЗТМ/ И. Л. Горлицкий даже утверждал, что первые самоходки начали изготавливать уже в июле, но ещё без установки на них вооружения (Свирин М. Самоходки Сталина. История советской САУ1919-1945. С. 269). Возможно, он немного ошибся во времени, так как испытания самоходки с балластом вместо пушки Д-5 до поступления этого орудия (а значит и производство самих самоходок) были предусмотрены в приказе НКТП № 477сс от 9 августа (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 309. С. 162-160) (12290).

1 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3845 О внесении изменений в постановление ГКО № 2739 от 13 января 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 142, лл. 83 (11012).

1 августа 1943 Катеростроители ввели в строй за семь месяцев 1943 г, 14 ТК типа Д-3, 11 МО типа МО-4, 11 КТЩ типа КМ (10671).

Армия:

1 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 1 августа наши войска на Орловском направлении продолжали наступление, продвинулись от 8 до 12 километров, заняли свыше 100 населённых пунктов и среди них: северо-западнее, севернее и северо-восточнее Орла—Успенский, Чёрное, Злынь, Самарка, Кутьма, Пальчикова, Красная Каменка, Клеменово, Паслово (15 километров северо-восточнее Орла); южнее и юго-западнееОрла — Никулино (17 километров южнее Орла), Верхний и Нижний Путимец, Плоское, Плоты, Алексеевка, Гуторово, Яковлево, Надежда, Красниково.

На Белгородском направлении — поиски разведчиков.

В Донбассе, в районе юго-западнее Ворошиловграда, наши войска продолжали успешно отбивать атаки дополнительно введённых в бой крупных сил пехоты и танков противника с большими для него потерями.

На Ленинградском фронте, в районе севернее и восточнее Мга, проводились усиленные поиски разведчиков и интенсивная артиллерийско-миномётная перестрелка с обеих сторон.

В течение 31 июля на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 70 немецких танков, из них 50 танков в районе Донбасса. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 97 самолётов противника.

На Орловском направлении наши войска продолжали наступление.

Севернее и северо-западнее Орла наши войска продвигались вперёд и заняли более 40 населённых пунктов. Бойцы Н-ского соединения отразили девять контратак противника и уничтожили до 3. 000 немецких солдат и офицеров, уничтожили 28 орудий, 15 миномётов, 16 тягачей и более 160 автомашин. На другом участке наши подразделения захватили укреплённый пункт, уничтожив при этом две роты гитлеровцев, 6 танков и 3 самоходных орудия.

Восточнее Орла противник предпринял несколько безуспешных контратак. Отбрасывая немцев, наши части продвинулись вперед и заняли несколько населённых пунктов. Захвачены 15 орудий, 4 шестиствольных миномёта, радиостанция, много винтовок и боеприпасов.

Южнее Орла наши войска овладели рядом населённых пунктов. На одном участке советские сапёры за день разминировали 23 минных поля, обезвредив при этом свыше 4. 000 мин. На другом участке наши подразделения в трёх местах переправились через реку и разгромили два батальона немецкой пехоты.

В Донбассе, в районе юго-западнее Ворошиловграда, наши войска отражали атаки дополнительно введённых в бой крупных сил пехоты и танков противника. Советские части стойко выдерживают натиск противника и наносят ему большой урон. На одном участке наши бойцы отразили семь атак немцев. Противнику удалось ворваться в советские окопы. В ожесточённой схватке наши бойцы перебили всех гитлеровцев и восстановили положение. В этом бою подбито и уничтожено 50 немецких танков. На другом участке бойцы Н-ской части уничтожили до 1. 500 вражеских солдат и офицеров.

Наши лётчики в воздушных боях сбили 53 немецких самолёта.

На Белгородском направлении происходили поиски разведчиков. На одном участке противник предпринял несколько атак. Огнём из всех видов оружия немцы были отброшены на исходные позиции. В этих бесплодных атаках гитлеровцы потеряли несколько танков и 3 самоходных орудия. На поле боя подсчитано свыше 100 вражеских трупов. На другом участке наш разведывательный отряд ворвался в расположение противника, уничтожил 60 гитлеровцев и, захватив пленных, вернулся в свою часть.

На Ленинградском фронте наши разведывательные подразделения и снайперы уничтожили до 500 солдат и офицеров противника. Артиллерийским и минометным огнём разрушено 20 вражеских дзотов, 11 землянок, 8 наблюдательных пунктов и взорвано несколько складов с боеприпасами.

В воздушных боях на подступах к Ленинграду наши лётчики сбили 5 немецких самолётов. Четвёрка наших самолётов под руководством младшего лейтенанта Торхова вчера успешно штурмовала танковую колонну противника. Прямыми попаданиями бомб, сброшенных лётчиками Торховым, Сокольниковым, Патриным и Цветковым, уничтожено11 немецких танков.

На Калининском фронте подразделение Н-ской части после артиллерийского на лётана вражеские позиции ворвалось в траншеи противника. Советские бойцы уничтожили до роты гитлеровцев и овладели опорным пунктом немцев. Захвачены 6 пулемётов, много винтовок и склад боеприпасов.

Разведка партизанского отряда, действующего в одном из районов Киевской области, 13 июля донесла, что со станции Н. вышел немецкий воинский поезд. Партизаны скрытно подошли к железной дороге, сняли часовых и за несколько минут до подхода поезда заминировали железнодорожное полотно. Вражеский поезд наскочилна мины и полетел под откос. Разбиты паровоз и 10 классных вагонов с солдатами и офицерами противника. Местные жители сообщили, что в результате крушения убито и ранено свыше 200 гитлеровцев. Движение поездов на этом участке было приостановлено на 40 часов. Группа партизан другого киевского отряда пустила под откос эшелон противника. Разбито 25 платформ с танками и автомашинами.

Пленный командир 3 роты 27 полка 19 немецкой танковой дивизии обер-лейтенант Пауль Зонтаг рассказал: «Последние события на советско-германском фронте озадачили многих немецких солдат и офицеров. В июле 1943 года немецкая армия потерпела одно из самых тяжёлых поражений за всё время войны. Потери в людях и технике ещё никогда не были так велики, как в июле. За четыре дня боёв 27 полк из 65 танков потерял 40. Но есть и другие потери, которые не поддаются учёту. Речь идёт о том, что моральное состояние немецких солдат непрерывно ухудшается. Солдаты с нескрываемой тревогой спрашивают: «Что же будет с нами дальше?». Они чувствуют, что дело идёт к катастрофе для всей немецкой армии на Восточном фронте» (14970).

1 августа 1943 в 1-й гвардейской Сталинградской иад и 273-ю иад 6-го иак (16 ВА, Центральный фронт), где проходили войсковые испытания Як-9Т не вернулся из полета на разведку противника самолет № 0140 (157-й иап), выполнявший 22 боевой вылет . В тот день четыре "яка" атаковали 30 FW-190. В завязавшемся бою самолет потеряли из виду и судьба его до сих пор не установлена (12046).

1 августа 1943 состоялась единственная поездка Сталина в район фронта (4962).

1 августа 1943 погибла Л.Литвяк (2990) и никто из однополчан этого даже не заметил по 437 иап. Погибла в 22, сбив 11 самолетов (3431).

В ночь на 1 августа 1943 немцы применили новую тактику против По-2 на Кубани. Взщаимодействие прожектористов и истребителей. Первые ловили, вторые сбивали. Пржекторы тух ли и ждали следующего, зная, что идут с интервалом 3-5 минут. Женский полк потерял 4 машины и 8 чел. и всех сбил обер-фельдфебель А.Коцек (8689,32).

1 и 23 августа 1943 (в первые сутки дважды) л 1-го ГМТАП Разгонин и Шаманов пытались бросать торпеды по судам в Рижском заливе и Ирбенском проливе, но подтверждения их успехам нет. То же можно сказать об атаке Колесника в районе Утё 26 августа. На сегодняшний день подтвержден только доклад командира 3-й эскадрильи капитана Г.Д.Васильева, торпедировавшего на выходе их шхер в районе Турку 23 августа финский пароход «Гераклес» (5103 брт). Судно получило серьезные повреждения в носовой части, но в конечном итоге было отбуксировано в порт (9965).

1 августа 1943 два Р-10 и четыре Ил-2 23-го ШАП нанесли удар по немецким катерам и баржам в районе банки Железинская, потопив одну из них. В тот же день в районе мыса Ачуев группа Р-10 атаковала 6 катеров и 10 барж. Потопили 1 баржу и повредили катер. Позднее самолеты полка совместно с береговой артиллерией уничтожили катер и 2 сейнера, повредили баржу (11456).

August 1, 1943: German withdrawal from the Orel area. Increasingly heavy fighting continues on Sicily, with some of the most fierce fighting for the Island thus far taking place (3819).

1 августа 1943 немцы оставили район Орла (3819).

Внешняя политика:

1 августа 1943 США, Англия и СССР предостерегли правительства нейтральных стран против предоставления убежища военным преступникам (2262).

За рубежом:

1 августа 1943 48 немецких самолетов совершают внезапную атаку на корабли в гавани Палермо, Сицилия, сбросив 60 больших бомб и потопив грузовой корабль (20376).

1 августа 1943 во время авиашоу на Ламберт Филд в Сент-Луисе, штат Миссури, за которым наблюдали несколько тысяч человек, состоялась первая публичная демонстрация построенного в Сент-Луисе планера Waco CG-4 для перевозки войск и закончилась трагедией, когда планер - Waco CG -4A-RO 42-78839, построенный Robertson Aircraft Corporation - теряет правое крыло сразу после того, как его отпусти над аэродромом буксирующий самолет. Планер с двумя членами экипажа ВВС США , мэром Сент-Луиса Уильямом Д. Беккером , одним из основателей компании Robertson Aircraft и Lambert Field майором Уильямом Б. Робертсоном и шестью другими пассажирами разбивается, в результате чего все находящиеся на борту погибают. Причина аварии - выход из строя крепления стойки крыла (20376).

1 августа 1943 вылетевшие из Ливии ВВС США B-24 Liberators атакуют нефтеперерабатывающие заводы Плоешти в Румынии (20376).

August 1 1943 Mass, low-level American air raid is made on Ploesti, Romania (1037).

1 августа 1943 американцы в ходе операции Tidewave на 175 В-24 с небольшой высоты бомбили нефтепромыслы в Плоешти. Летали из Бенгази, Ливия и назад вернулось 92 (1037;2246,4). Болгары пытались противостоять им, но В-24 обошли Софию на пути в Румынию, которую защищали Ме-109, и бомбардировщиков атаковали только 2 Авиа В-534, которые ничего не смогли сделать в ходе единственной атаки. На обратном пути, после того, как американцы потеряли в Румынии 56 машин, болгары на Ме-109G2 сбили еще 5, а 6, подбитый еще в Румынии, упал сам (2885,46).

1 августа 1943 г. утром с аэродромов в районе Бенгази стартовали 178 бомбардировщиков В-24 «Либерейтор». Над Средиземным морем они выстроились и пошли к цели - румынскому нефтяному месторождению в Плоешти.

Каждый «Либерейтор» для преодоления маршрута в 3500 км (туда и обратно) с грузом бомб в 2 тонны имел на борту 9 тонн топлива. К цели это соединение должно было подойти ниже уровня, на котором их могли зафиксировать немецкие радары, практически над верхушками деревьев, что позволяло атаковать отдельные нефтеочистительные предприятия с большой точностью.

Это был единственный в истории воздушных войн случай, когда дату налета определило расшифрованное радиосообщение противника. В июле 1943 г. союзникам удалось расшифровать используемый люфтваффе погодный код. Поскольку код менялся каждый месяц, то 1 августа было последним днем, когда можно было узнать погодные условия над Плоешти. Единственное, чего не знали те, кто планировал операцию по бомбардировке, было то, что ответственный за противовоздушную оборону стратегически важного Плоешти генерал-лейтенант Герстенберг превратил его в самый хорошо защищенный объект в Европе.

Примерно через час после старта американцев из Бенгази, противовоздушная оборона в Плоешти знала, что через Средиземное море в северо-восточном направлении летит большое соединение бомбардировщиков. Немцы сумели также расшифровать радиосообщения ВВС союзников, которыми они информировали бомбардировщики по пути их следования, чтобы те по ошибке не попали под свой или чужой обстрел.

За трехчасовой полет над Средиземным морем десять бомбардировщиков были вынуждены прервать полет из-за отказа двигателей. На подлете к албанскому берегу «Либерейтор», в котором находился главный штурман операции, вдруг повело, он перевернулся и рухнул в море. Машина с заместителем главного штурмана начала поиски тех, кто мог остаться в живых, но поиски результатов не принесли. А за это время была потеряна радиосвязь с остальным соединением, и самолет с заместителем главного штурмана вынужден был повернуть назад. Тогда руководство полетом взял на себя молодой и неопытный офицер бомбардировщика В-24 «Brewery Wagon».

Над Югославией соединение попало в плотную облачность. Обе передовые группы поднялись выше, чтобы перелететь облака. Остальные самолеты остались лететь на высоте вершин гор. В это время две первые группы попали под сильный попутный ветер, и, таким образом, расстояние между ними и остальными самолетами стало увеличиваться. К тому времени, как бомбардировщики перелетели горы и оказались в долине Дуная, их соединение было полностью расколото.

Для облегчения навигации в качестве контрольных пунктов были выбраны три города, которые оказались похожи друг на друга, и их идентификация из-за сильного тумана стала практически невозможной. Почти перед целью произошла трагическая ошибка: обе ведущие группы совершили неправильный поворот и вместо Плоешти ушли в сторону лежащего в 50 км Бухареста, где попали в зону плотного зенитного огня

После того как две первые группы заметили свою ошибку, они повернули в сторону Плоешти, но не с той стороны. Их новый курс вел их точно на свои же группы, оставшиеся за горами. Таким образом, над целью произошел настоящий хаос. К тому же американские бомбардировщики попали в плотный зенитный огонь со всех сторон. Машины бросало в стороны от ударов зенитных снарядов. Один подбитый «Либерейтор» загорелся и упал на зенитную батарею, другой порвал кабель аэростата, затем загорелся под зенитным огнем, но все же дошел до цели и упал на нее. Многие самолеты падали на городские улицы. Один из них упал на городскую женскую тюрьму Плоешти, и многие заключенные погибли под ее руинами.

В то время как несколько бомбардировочных групп рассеялось, чтобы найти свои цели, две другие стали собираться вместе. Они кружили над крышами домов, уклоняясь друг от друга, чтобы не столкнуться. И все это время их атаковали немецкие и румынские истребители. На крыле у одного «Либерейтора» болтался канат от аэростата, другой бомбардировщик сбил кирпичную трубу, еще один не сумел вовремя набрать высоту и врезался в цистерны с нефтью.

Через 27 минут налет на Плоешти закончился. Затем уцелевшие «Либерейторы», кто группами, кто поодиночке, направились в Бенгази. Половина из них была повреждена, на борту у многих были убитые и раненые. Некоторые машины смогли сесть на островах в Средиземном море, занятых союзниками. Один самолет, совершив посадку на шоссе в горах на Кипре, столкнулся с грузовиком, другой кое-как дотянул до аэродрома на Сицилии и в конце посадочной полосы врезался в стоящие там американские самолеты. Два «Либерейтора», у которых кончилось горючее, вынуждены были приводниться, еще два столкнулись в небе над Болгарией.

Первые самолеты стали прибывать в Бенгази поздно вечером. Большинство пилотов были настолько измучены, что не могли сделать доклада. Последний из приземлившихся В-24 провел в воздухе 16 часов. Из 178 самолетов в Бенгази вернулось только 88 машин, 54 были сбиты над Румынией, три - над морем, другие сами упали в море во время полета на операцию и обратно, семь самолетов сели в Турции. По американским данным в ходе того налета 310 членов экипажей погибли, 108 (спасшиеся на парашютах) попали в плен, 78 были интернированы в Турции, четверо оказались у югославских партизан. Румыны писали о том, что общие потери личного состава ВВС США в том налете составили почти 660 человек.

На эффективности этих и последующих налетов на Плоешти сказались меры маскировки предприятия германским командованием. Дело в том, что германские инженеры построили три ложных Плоешти из картона, дерева и песка за счет румынских средств. Плоешти №1 располагался между селениями Кослежку и Албешти в 30 км юго-восточнее действительного Плоешти. Вся система улиц, нефтеочистительных и перегонных заводов и промышленных предприятий была выполнена в натуральную величину, но с уменьшением построек по высоте.

На «улицах», в районе «вокзала» и «предприятий» горели электролампы, расположенные с таким расчетом, чтобы их можно было заметить с воздуха. В районе ложных заводов были вырыты ямы диаметром, соответствующим действительным резервуарам, которые наполнялись неочищенной нефтью, загоравшейся от электрического контакта и тушившейся после налета специальной асбестовой крышкой с помощью автоматического приспособления. Все электролампы соединялись с пультом управления, на котором работал специалист, подчиненный коменданту дивизии ПВО. Ложный город был обнесен колючей проволокой и доступ в него был запрещен всем, за исключением генерал-коменданта (командира дивизии ПВО), его начальника штаба и офицеров связи между комендатурами района и дивизии ПВО. Вокруг ложного Плоешти располагались тяжелые и легкие зенитные орудия, мощные прожекторные нефтеочистительных и перегонных заводов и промышленных предприятий была выполнена в натуральную величину, но с уменьшением построек по высоте.

На «улицах», в районе «вокзала» и «предприятий» горели электролампы, расположенные с таким расчетом, чтобы их можно было заметить с воздуха. В районе ложных заводов были вырыты ямы диаметром, соответствующим действительным резервуарам, которые наполнялись неочищенной нефтью, загоравшейся от электрического контакта и тушившейся после налета специальной асбестовой крышкой с помощью автоматического приспособления. Все электролампы соединялись с пультом управления, на котором работал специалист, подчиненный коменданту дивизии ПВО. Ложный город был обнесен колючей проволокой и доступ в него был запрещен всем, за исключением генерал-коменданта (командира дивизии ПВО), его начальника штаба и офицеров связи между комендатурами района и дивизии ПВО. Вокруг ложного Плоешти располагались тяжелые и легкие зенитные орудия, мощные прожекторные установки.

Ложный Плоешти № 2 был построен в одном километре западнее Чиорани (60 км юго-восточнее Плоешти). Ложный Плоешти № 3 находился в одном километре западнее Бретешани (7 км западнее Плоешти)» (19080).

1 августа 1943 г. в 07 ч. 00 мин. с аэродромов в Ливии в районе Бенгази поднялось 170 бомбардировщиков В-24. Около полудня на экране немецкой РЛС FuG65 «Wurzburg-Riese», установленной на горе Черни-Врых в 15 км южнее Софии, появились засветки от четырех групп вражеских самолетов. Болгарское командование решило, что янки собираются бомбить Софию.

На перехват В-24 с аэродромов Враждебна и Божуристе около Софии поднялись истребители «Авиа» В-534 из 612-й и 622-й эскадрилий 1-й авиагруппы, а с аэродрома Марнополе около города Карлово, в 118 км восточнее Софии - десять BM09G-2 из 3-й авиагруппы. Однако американские «Либерейторы» направлялись не к Софии, а на северо-восток в сторону румынской границы, так что болгарские истребители уже не могли их догнать.

Спустя приблизительно два часа с наземных постов наблюдения стали поступать сообщения о группах четырехмоторных самолетов, снова появившихся над Болгарией. Это были В-24, возвращавшиеся после налета на Плоешти, и в 15 ч. 00 мин. болгарские истребители снова поднялись в воздух.

Несколько пилотов 1-й авиагруппы, спикировав с большой высоты, смогли приблизиться и обстрелять «Либерейторы». Один из бортстрелков «Либерейтора» позже писал: «Я от удивления потер глаза - что это была за война? Первая мировая? Это выглядело, как будто произошел сдвиг во времени. Внезапно появились эти маленькие бипланы, которые выглядели в общем и целом как старые Curtiss "Hawk". Я был поражен, заметив, что они обстреляли нас, прежде чем снова исчезнуть».

Зато летчики болгарских «мессершмиттов» все-таки сбили четыре «Либерейтора», два из которых упали в районе сел Кокартжи и Каракаш около города Трын, еще один - в 30 км (19104)/

1 августа 1943 американские самолеты разбомбили нефтяные месторождения в Плоешти (Румыния), лишив Германию трети источников нефти (4962).

1 августа в 1943 году на Британских островах дислоцирована одна американская дивизия (14970).

1 августа в 1943 году Йозеф Геббельс призвал жителей Берлина переселяться в менее подверженные бомбардировкам области Германии. До конца года город покинуло 700 000 человек (14970).

1 августа 1943 г Де Голь стал Президентом комитета Национальной обороны (2262).

1 августа 1943 была провозглашена независимая Бирма под защитой Японии (3907,242).

1 августа 1943 Япония предоставила независимость Бирме (4962).

Авиапромышленность:

2 августа 1943 вышел приказ НКАП и командующего ВВС N 468с/0160:

"ОКБ-115 в Новосибирске построен самолет Як-9 с унифицированным фюзеляжем и пушечной установкой для всех модификаций самолетов Як-7 и Як-9.

Данная модификация кроме упрощения производства позволяет на самолетах Як-9 производить в полевых условиях без каких-либо доработок замену пушечной установки МП-20 на 11П 37 мм и на Вя-23, что облегчает эксплуатацию этих самолетов.

В целях проведения всесторонних испытаний унифицированного самолета Як-9 по определению ЛТ и эксп. качеств:

2. Нач. НИИ ВВС провести испытания унифицированного самолета Як-9 с 25 августа 1943 (1738,213).

С 2 августа по 21 сентября 1943 два КОР-2 (Бе-4) №№ 28811 и 28812, которые в конце июля 1943 решили использовать для патрулирования в районе о Диксон и 11 ноября 1943 получили опозновательные знаки УПА СССР-Н330 (л В.В.Мальков) и СССР-Н331 (л М.В.Тейман), выполнили 12 боевых вылетов. Н330 налетал 35:15 и Н331 31:20. Летали с ПЛАБ-100. Боестолкновений - не было. Вылетели из Красноярска 2 августа и отбыли в Красноярск - 21 сентября (9079).

Ко 2 августа 1943 самолеты КОР-2 сзаводскими № 28811 и №28812, которые получили регистрационные опознавательные знаки УПА - СССР-НЗЗО и СССР-Н331. (НЗЗО пилотировал В.В.Мальков, Н331 - М.В.Тейман) перелетели из Красноярска на остров Диксон, где немедленно приступили к боевому патрулированию. В период до 21 сентября 1943 г. по заданиям Штаба морских операций они выполнили по 12 боевых вылетов, НЗЗО налетал 35 час. 15 мин., Н331 - 31 ч 20 мин. Следует отметить, что полеты, выполненные в сложных метеоусловиях, одновременно считались полетами по освоению новой боевой техники. Летали с подвешенными противолодочными бомбами ПЛАБ-100, ибо основной задачей ставилось обнаружение и уничтожение проникших в этот район немецких подводных лодок. За время полетов в районе о. Диксон были обследованы шхеры Минина, остров Свердрупа, остров Белый, остров Вилькицкого, северная оконечность острова Кузкин. Боевых столкновений не отмечалось. Во второй половине сентября резко похолодало и базирование летающих лодок КОР-2 в Арктике стало проблематичным. 21 сентября 1943 г. экипажи сдали бомбовую нагрузку и вдоль Енисея вернулись в Красноярск (11107).

2 августа 1943 г. два Бе-4 №№28811 и 28812, которые числились за Полярной авиацией и получили гражданскую регистрацию СССР-Н330 и СССР-Н331, соответственно (первую пилотировал летчик В.В. Мальков, вторую — М.В. Тейман), которые перелетели из Красноярска на Диксон, начали противолодочное патрулирование. В 1943 г. немецкие подводные лодки начали активные действия на советских арктических коммуникациях. Для борьбы с ними у Северного отряда Беломорской военной флотилии не хватало сил и решили использовать Бе-4. В качестве оружия использовались противолодочные бомбы ПЛАБ-100. Единственное боевое столкновение произошло 28 августа. После того, как немецкая субмарина потопила в 20 милях от мыса Стерлигова транспорт «Диксон», Бе-4 пробомбили этот район. Результатов атаки экипажи не наблюдали. В конце сентября резко похолодало, начался ледостав, что вынудило перегнать гидросамолеты обратно в Красноярск. К тому времени Н330 налетал в Арктике 35 ч 15 мин, а Н331 — 31 ч 20 мин. (10685).

Другие оборонные отрасли:

2 августа 1943 г. Решением СНК СКБ завода № 738 (СКБ завода № 738 НКМВ, СКБ-3 НКМВ, НИИ-3 НКМВ, НИИ полиграфического машиностроения (НИИПолиграфмаш) ММиП, ММ, Мннлегпищемаша, Всесоюзный НИИ оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ) Минлегпищемаша, ВНИИПолиграфмаш, ЗАО «НИИ полиграфического машиностроения» («НИИПолиграфмаш») /117420  г. Москва ул. Профсоюзная, 57 тел. 334-20-88/), созданное 25 ноября 1942 г. по приказу НКМВ, было выделено из состава завода и преобразовано в самостоятельное СКБ-3 НКМВ. По приказу НКМВ от 26.05.1945 г. СКБ-3 реорганизовано в НИИ-3 НКМВ. В 1946 г. НИИ-3 переименован в НИИполиграфмаш ММиП, в ведении которого находился в 1946-53 г. и в 1954-56г (в 1947 г. - в ведении Главполиграфмаша ММиП). В 1953-54 г. и в 1956-57 г. - в ведении ММ. В 1957 г. передан в ведение Госплана РСФСР, а в 1958 г. - в ведение МосгорСНХ. В 1959-63 г. - в ведении ГК по автоматизации и машиностроению, в 1963-65 г. - ГК по печати. С 1965 г. передан в подчинение Минлегпищемаша. По приказу Минлегпищемаша от 15.07.1968 г. институт реорганизован во ВНИИОПИТ, а по приказу от 22.09.1977 г. переименован во ВНИИполиграфмаш.

Имел филиалы: Ленинградский, Рыбинский (Щербаковский).

Работы: проектирование нового и модернизация действующего оборудования для полиграфической промышленности и предприятий по производству картонной и бумажной тары.

Гендиректор (1999 г.)- B.C. Присяжный (11982).

С 2 августа 1943 начались испытания KB-85 и ИС-85, которые проводились комиссией под председательством начальника Технического управления ГБТУ Красной Армии генерал-майора С.А.Афонина. Артиллерийские испытания проходили на Гороховецком артиллерийском полигоне. По их результатам комиссия рекомендовала оба образца к принятию на вооружение. (3862).

Со 2 по 4 августа 1943 года на Гороховецком артиллерийском научно-исследовательском полигоне (АНИОП) проходили первые испытания Объекта 238. Испытания были сравнительными: помимо Объекта 238, в них принимали участие Объект 239 и два Объекта 237 с разными типами орудий. Кучность у всех орудий оказалась одинаковой, а вот дальше наметилось отставание Объекта 238. Меньший диаметр погона ограничил удобство работы расчета штатной башни КВ-1с, к которой и так имелись претензии. Скорострельность пушки Объекта 238 не превышала 5–6 выстрелов в минуту, для башни Объекта 239 этот показатель составлял 10–12 выстрелов в минуту. Также С-31 показала худшую надёжность.

Проблемы С-31 в танковом исполнении мало отличались от тех, что наблюдались при испытании опытных образцов САУ СУ-85. Тесная башня лишь усугубила эти недостатки. Итог оказался закономерным: на вооружение Красной армии был принят Объект 239 с башней Объекта 237. Соответствующее постановление ГКО за номером 3891сс «О производстве танков КВ с 85 мм пушкой (КВ-85)» было подписано 8 августа 1943 года (17498).

2 августа 1943 три танка ИС, а также два танка КВ- 1С с 85-мм пушкой («Объект 238») были переданы на государственные испытания ... Интересно отметить, что вскоре после их начала «Объект 238» был снят с испытаний, но его собрат с башней танка ИС, несмотря на больший вес, стойко прошел их до конца. Всего КВ-85 (под таким индексом опробовались «Объект 238» и «Объект 239») прошел 285 км со средней скоростью около 16 км/ч (11135).

Несмотря на то что танк КВ-85 проиграл состязания танку ИС почти по всем пунктам (средняя скорость, подвижность на пересеченной местности, проходимость на раскисшем фунте, он был почти полностью (кроме башни) готов к серийному производству, тогда как ИС требовал некоторых доводочных работ. И 8 августа 1943 г., еще до завершения испытаний, ГКО принимает постановление № 3891сс о начале серийного производства танка КВ-85 («Объект 239») на Ч КЗ, вплоть до освоения в серии танка ИС («Объект 237»).

Это было понятно, так как на фронте в тот момент не было танков, способных как-то противостоять «Тифу» и «Пантере» на средних дальностях. Таким образом, уже при создании КВ-85 стал своеобразным «временщиком» и не претендовал на большее. По замыслу Ж. Котина в конце 1943 г. его должен был сменить более мощный танк, вооруженный 100-мм или 122-мм пушкой (11135).

2 августа 1943 г. начались государственные испытания двух танков ИС ("Объект 237") и танка КВ-85 ("Объект 239"). Танк КВ-85Г ("Объект 238") в этих испытаниях не участвовал. На протяжении двух недель танки проверялись Государственной комиссией на пригодность к боевому применению. В связи с острой потребностью в новых танках и основываясь на результатах заводских испытаний, 8 августа 1943 г. на заседании ГКО было принято постановление о серийном производстве танка КВ-85. В результате испытаний Государственная комиссия установила, что динамические качества у танка ИС выше, чем у танка КВ-85. Кроме того, было выяснено, что пушка Д-5Т-85 обладает большими преимуществами по сравнению с пушкой С-31. В целях проверки пушек в одинаковых условиях (по установке и расположению боеукладки) комиссия решила на танке ИС № 1 ("Объект 237") заменить пушку С-31 на пушку Д-5Т-85 (10703).

С 2 по 15 августа 1943 проходили государственные полигонные испытания двух танков ИС и одного КВ-85 («Объект 238'», как уже говорилось, был снят с испытаний). В ходе их танк ИС № 1 прошел 866 км, № 2 — свыше 600 км, КВ-85 - 285 км (11135).

Совместные испытания артсистем С-31 и Д-5Т показали, что по основным параметрам (точность стрельбы и кучность на дистанции 500-600 м) они аналогичны, но последняя имеет ряд преимуществ, связанных с меньшей высотой линии огня, удобстве обслуживания и меньшей вибрацией артсистемы (это сказывалось при стрельбе на расстоянии свыше 1000 м). Больше понравилась пушка Д-5Т меньшей массой и отсутствием дополнительных грузов для уравновешивания ствола, простотой в обслуживании.

Однако попытка пробить 102-мм броню танка «Тигр» под углом 30° на расстоянии 500 м не удалось ни из пушки Д-5Т, ни из С-31. Даже на расстоянии 100 м пробитие получалось «неполноценным», тогда как проба бортовой брони была легко пронизана с 600 м. Проверочные расчеты НИИ-48 подтвердили, что существующим бронебойным снарядом указанные орудия под углом 30° могут пробить броню указанной твердости на расстоянии 100 м толщиной лишь 97^98 мм, а на дистанции 600 м - 88 мм. Тем не менее, это был очень многообещающий результат.

По итогам испытаний Государственная комиссия рекомендовала танк ИС для принятия на вооружение со следующими доработками:

1. Ввести гидравлический механизм поворота башни по типу примененных на американском танке М4А2.

2. Дополнить командирскую башенку зенитной турелью.

3. Предусмотреть возможность перевооружения танка ИС 100-мм и 122-мм пушками.

4. Предусмотреть возможность дополнения вооружения танка казнозарядным 50-мм минометом для самообороны танка от пехоты противника.

5. Отработать конструкцию ломающегося прицела «немецкого типа».

6. Предусмотреть возможность размещения командира справа от орудия, а заряжающего слева («под правую руку»).

7. Изготовить и испытать башню и корпус танка из брони высокой твердости с сохранением толщин.

8. Спроектировать и испытать на танке ИС двухтактный дизельный двигатель мощностью 800 л.с.

9. Испытать гусеничные цепи с резинометаллическими

сайлент-блоками американского типа (11135).

2 августа 1943 года начались Государственные испытания танков ИС и танков КВ-85 сначала на танковом полигоне в Кубинке, а затем на Гороховецком артиллерийском полигоне. 4 сентября 1943 года танк был принят на вооружение. 8 сентября танки были показаны высшему руководству страны в Кремле. И. В. Сталин постоянно требовал скорейшего запуска танка ИС в производство. 7 августа 1943 года между ним и В. А. Малышевым состоялась беседа, о которой последний записал следующее: «Был у т. Сталина. Опять т. Сталин интересовался новыми танками. Сказал, чтобы танк ИС поставить на производство в течение полутора месяцев. Когда я сказал, что в такой срок это сделать невозможно, тов. Сталин сказал, что к концу войны нам этот танк не нужен. «Надо, чтобы танк повоевал ещё до зимы». Впервые слышу от т. Сталина о конце войны. В конце концов тов. Сталин дал срок 2 месяца» («Пройдёт десяток лет, и этих встреч не восстановишь уже в памяти»//Источник. №5. 1997. С. 122.). Танкостроители выполнили задачу И. В. Сталина почти в срок, начав производство танков в конце октября 1943 года. Но до зимы, как хотел И. В. Сталин, танк повоевать не успел. Боевое крещение нового танка состоялось уже в феврале 1944 года в ходе Корсунь- Шевченковской операции. В боях тогда приняло участие два полка танков ИС: 8-й и 13-й отдельные гвардейские тяжелые танковые полки. При этом из их состава, несмотря на ожесточённость боёв, было безвозвратно потеряно всего 5 танков. Всего за время войны было изготовлено 107 танков ИС с 85мм пушкой. 100 из них поступило на вооружение боевых частей. Из них к концу войны 36 оставалось в строю, 37 было подбито, и столько же было списано по причине износа механизмов. Это был превосходный результат с точки зрения живучести и надёжности машины (12290).

С 2 по 29 августа 1943 прошли испытпния Т-43. Несмотря на выявленные недостатки, общая оценка испытаний оказалась положительной. Комиссия, которую возглавляли главный испытатель НИБТ Полигона Кульчицкий, а также главный конструктор КБ завода №183 Морозов, предлагала как можно скорее запустить Т-43 в серийное производство. Во многом выводы комиссии были верными, но время неумолимо шло и работало против Т-43 (18587).

2 августа 1943 года начались и закончились 29 августа испытания двух опытных образцов Т-43, один из которых был разработан в 1942, а второй - в 1943. ГБТУ КА действительно подумывали о том, чтобы принять Т-43 на вооружение, но при ряде условий. Лоб корпуса утолщался до 90 мм, а башня — до 110 мм, кроме того, вооружением должна была стать 85-мм пушка Д-5Т. И если усиление вооружения не представляло больших проблем (уже в сентябре 1943 года один из Т-43 получил макет орудия в башне), то другие требования делали дальнейшую работу по Т-43 тупиковой. При боевой массе 35 т надёжность ходовой части становилась крайне низкой, особенно это касалось бандажей опорных катков. Происходящее прекрасно понимали в КБ-520, поэтому и появился проект 30-тонного танка с поперечным расположением двигателя (19620).

В период со 2 по 28 августа 1943 г. в районе Свердловска состоялись испытания танков Т-43. В последний день испытаний с завода № 183 на имя В.А. Малышева и Я.Н. Федоренко по высокочастотной (ВЧ) линии телефонной связи было передано «Предварительное заключение комиссии по полигонным испытаниям опытных образцов танка Т-43». В этом документе, подписанном Е.А. Кульчицким вместе с остальными членами комиссии, в частности, было сказано:

«Комиссия считает, что:

1) Осуществленная на Т-43 модернизация Т-34 значительно повысила его боевые качества и является необходимой для Красной Армии.

2) Учитывая требования Армии в повышении боевых качеств танка Т-34 и удовлетворение их в значит. степени танком Т-43, а также учитывая возможность запуска в производство танка Т-43 без короткой перестройки производства и уменьшения программы завода по выпуску танков, запуск танка Т-43 в серийное производство считать необходимым в возможно кратчайшие сроки.

3) Перед запуском в серийн. производство считать обязательным заводу № 183 устранить выявленные комиссией при испытании танков недостатки механизмов танка, обеспечив их надежную работу.

4) Вооружение танка усилить за счет постановки более мощной пушки».

[ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 1408. Л. 46 – 47] (21209).

2 августа 1943 г. в 5-ю гвардейскую армию прибыл 1902-й самоходно-артиллерийский полк в составе пятнадцати СУ-76И. До 14 августа полк в бой не вводился, а занимался ремонтом САУ и ждал пополнения автотранспортом (первоначально количество автомобилей в полку составляло 10% от штатной численности). В это же время на укомплектование полка поступило пять СУ-122. С 14 по 31 августа полк участвовал в пяти боях (в среднем на 2—3 боя больше, чем любой другой полк армии). За этот период самоходчики уничтожили 2 танка, 9 орудий, 12 пулеметов и до 250 вражеских солдат и офицеров. Согласно докладу командира полка от 1 сентября, «все машины, участвовавшие в предыдущих боях, имеют повреждения. Отдельные машины восстанавливались по нескольку раз, вся мат-часть СУ-76 (на базе Pz. III) изношена и находится в плохом состоянии. Полк был постоянно недоукомплектован, подготовка личного состава — удовлетворительная» (15225).

2 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3846. О разрешении ВЦСПС и НКМФ присудить дополнительно одно знамя ГКО для победителей соцсоревнования.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 142, лл. 84 (11012).

2 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3847 О расширении и строительстве карналлитовых обогатительных фабрик на Соликамском и Березниковском калийных комбинатах Наркомхимпрома.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 142, лл. 85-90, 91-98 (11012).

2 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3849. О мерах по выполнению постановления ГКО № 3376 от 15 мая 1943 г. о восстановлении завода "Красный Октябрь" в Сталинграде.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 142, лл. 100-102 (11012).

2 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3850. О поставках НКМВ аппаратуры Дмитриевскому заводу НКлеса СССР.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 142, лл. 103 (11012).

2 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3851. Об оставлении на период военного времени для работы на предприятиях НКЦМ заключенных, освобождающихся после отбытия наказания в 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 142, лл. 104 (11012).

2 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3852 Об организации внутриобластного социалистического соревнования контор связи Наркомсвязи.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 142, лл. 105 (11012).

2 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3853. Об изменении плана производства и поставок химических материалов в III кв. 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 142, лл. 106 (11012).

2 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3854 О производстве специальных аппаратов для нужд Красной Армии и Наркомгосбезопасности СССР. (7130, 107-109,110).

2 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3855. О поставке материалов и горючего НКБП.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 142, лл. 111, 112 (11012).

2 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3857 О мероприятиях по обеспечению строительства железнодорожной линии Комсомольск - Советская гавань.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 142, лл. 116-132, 133-168 (11012).

2 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3859 О мерах неотложной помощи рабочей силой предприятиям черной металлургии.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 142, лл. 170 (11012).

2 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3860. О мерах помощи отдельным предприятиям Наркомчермета.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 142, лл. 171-173 (11012).

2 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3861 О восстановлении добычи марганцевой руды на рудниках треста "Чиатурмарганец" Наркомчермета.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 142, лл. 174-177, 178 (11012).

2 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3862 О мероприятиях материально-технического обеспечения Главкислорода при СНК СССР по изготовлению турбокислородных установок.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 142, лл. 179-181, 182-196 (11012).

Армия:

2 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 2 августа наши войска на Орловском направлении продолжали наступление, продвинулись на отдельных участках от 6 до 10 километров, заняли свыше 70 населённых пунктов и среди них районный центр Знаменское.

На Белгородском направлении — поиски разведчиков.

В Донбассе, в районе юго-западнее ВорошиловградА, наши войска продолжали успешно отбивать атаки крупных сил пехоты и танков противника с большими для него потерями.

На Ленинградском фронте, в районах севернее и восточнее Мга, продолжались усиленные поиски разведчиков и интенсивная артиллерийско-миномётная перестрелка с обеих сторон.

В течение 1 августа на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 77 немецких танков, из них 56 танков в районе Донбасса. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 119 самолётов противника.

На Орловском направлении наши войска продолжали наступление.

Севернее и северо-западнее Орла наши наступающие войска заняли более 40 населённых пунктов. Бойцы Н-ской части стремительным манёвром окружили одно большое село и в ожесточённой схватке уничтожили не менее батальона немецкой пехоты. Захвачены 9 танков, 16 орудий, склады с продовольствием и боеприпасами.

Южнее и юго-западнее Орла части Н-ского соединения с боями продвигались вперёд и заняли 26 населённых пунктов. Истреблено свыше 1.000 немецких солдат и офицеров. Бойцы другого нашего соединения овладели двумя населёнными пунктами, сильно укреплёнными противником. В бою за эти пункты уничтожено 600 гитлеровцев, подбито и уничтожено 12 немецких танков, 3 самоходных и 12 полевых орудий.

Наша авиация активно содействовала действиям наших наземных войск. Нашими лётчиками уничтожено более 200 автомашин и взорвано несколько складов боеприпасов. В воздушных боях за день сбито 54 немецких самолёта. Кроме того, за вчерашний день огнём зенитной артиллерии сбито ещё 12 самолётов противника.

В Донбассе, в районе юго-западнее Ворошиловграда, наши войска отражали атаки крупных сил танков и пехоты противника. Группы немецких танков, по 60—80 машин каждая, несколько раз штурмовали советские позиции. Вслед за танками двигалась вражеская пехота. Наши части успешно отбивали атаки пехоты и танков противника и нанесли немецким войскам большой урон. Артиллеристы и пехотинцы Н-ского соединения за день уничтожили 24 вражеских танка. На другом участке советские части уничтожили 32 немецких танка и до 2.000 солдат и офицеров противника. Пленные из одной немецкой танковой дивизии сообщили, что за первые два дня боёв многие подразделения их дивизии потеряли от 50 до 80 процентов личного состава.

Советские лётчики в воздушных боях сбили 34 вражеских самолёта.

На Ленинградском фронте наши части вели огневой бой с противником. Артиллеристы и миномётчики разрушили 24 немецких дзота и 9 блиндажей, уничтожили 5 орудий и до 80 автомашин противника. Подавлен огонь многих вражеских артиллерийских и миномётных батарей.

В десяти воздушных боях наши лётчики сбили 19 немецких самолётов.

Лётчики Краснознамённого Балтийского флота атаковали в Финском заливе караван вражеских судов. Самолётами-торпедоносцами потоплены два транспорта общим водоизмещением в 11 тысяч тонн и сторожевой катер противника.

Наша авиация потопила в Чёрном море транспорт и два сторожевых катера противника.

На Карельском фронте разведчики под командованием старшего сержанта Заозёрного совершили налёт на вражеские траншеи. Появление красноармейцев в расположении противника было столь неожиданным, что гитлеровцы, не оказав серьёзного сопротивления, обратились в бегство. Наши разведчики истребили свыше4 0 немцев и взорвали несколько вражеских дзотов.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Ленинградской области, успешно провёл бой с крупной карательной экспедицией немцев. Советские патриоты в течение дня отбили несколько атак противника, а затем перешли в решительную контратаку. Гитлеровцы были прижаты к реке и под сильным огнём партизан пустились вплавь. Много немцев утонуло, не достигнув другого берега. На берегу реки осталось 80 вражеских трупов. Захвачены трофеи и пленные. Партизаны другого ленинградского отряда в ночь на 25 июля взорвали железнодорожный мост и пустили под откос поезд противника. Уничтожены 5 вагонов с солдатами и 8 платформ станками и автомашинами.

Немецко-фашистские мерзавцы истязают и убивают пленных советских бойцов. Красноармеец Юдин, находившийся на одном из участков Белгородского направления, рассказал: «15 июля я был ранен в ногу, потерял сознание и попал в плен. Вместе со мной были ещё три тяжело раненых красноармейца. К нам подошли три немецких офицера. Один из них сказал по-русски: «Ползи, ползи к своим». Мы поползли. Гитлеровцы отошли, а затем начали стрелять. Одна пуля попала мне в левую лопатку. Я понял, что, если ползти дальше, гады добьют меня, и притворился мёртвым. Находившийся справа от меня раненый застонал. Прогремело ещё нескольковыстрелов, и он был убит. Вскоре наши части отбросили немцев и спасли меня.

Заживут мои раны, я опять пойду на фронт и буду беспощадно мстить фашистским палачам, пока в груди бьётся сердце и в жилах течёт кровь» (14971).

2 августа в 1943 году завершилась Миусская операция, войска Южного фронта сковали группировку противника в Донбассе, не позволили ему перебросить войска в район Курского выступа, привлекли на себя два танковых корпуса из-под Харькова и Орла (14971).

2 августа 1943 в 1-й гвардейской Сталинградской иад и 273-ю иад 6-го иак (16 ВА, Центральный фронт), где проходили войсковые испытания Як-9Т не вернулся с задания летчик того же полка капитан Овчаров, летавший на Як-9Т № 0118 (18-й боевой вылет). Прикрывая наземные войска, капитан Овчаров в воздушном бою с FW-190, Ме-109 и Не-111 сбил два самолета врага: Ме-109 и Не-111, но попал под огонь FW-190. Уйдя после этого в облачность, истребитель Овчарова вышел из облаков с отвесным пикированием и был потерян из виду (12046).

2 августа 1943 г. две восьмерки из 571-го ШАП в сопровождении шестнадцати Як-9 атаковали эшелоны на станции Большое Юрьево, и сами подверглись атаке «Фокке-Вульфов». Группа ст. л-та Маринкина с ходу отбомбилась и, потеряв одну машину, ушла, надежно прикрываемая «Яками». Второй группе, ведомой л-том И. Старченковым, не повезло: прикрытие ввязалось в бой с немцами, пути отхода отсекли огнем вражеские зенитчики, и восьмерка «Фокке- Вульфов» сбила сразу семь Ил-2 (19854).

2 августа 1943 лейтенант Яшин на лобовой атаке на Як-9Т сбил FW-190. В тот день группа из четырех "фокке-вульфов", идя в лобовую атаку, открыла огонь на дистанции 800-600 м, Яшин же, выбрав момент, открыл огонь с вдвое меньшего расстояния. Когда "немцы" стали отворачивать, Яшин дал четыре очереди из 37-миллиметрового орудия по 4-5 снарядов, один из которых попал в FW-190.

Большинство истребителей противника были сбиты сзади: сверху и сбоку, на дистанциях 25-400 м очередями по 3-5 снарядов.

Истребители противника ходили парами или четверками эшелонированно на высотах от 500 до 5000 м. В ходе боя эти группы наращивались. Излюбленными у пилотов FW-190 были атаки сверху с солнечной стороны. Проведя одну - две атаки, они уходили вверх, откуда выискивали отставших или выходивших из боя наших истребителей.

Пилоты FW-190 чаще всего вели бои на вертикалях, что было не выгодно нашим летчикам, из-за меньшей скороподъемности противотанковых "яков". На виражах, особенно правом, Як-9Т легко заходил "немцу" в хвост, а на пикировании догонял его. Лобовые атаки со стрельбой из 37-мм пушки пилоты FW-190 не выдерживали, уклоняясь от боя. Выход "яка" из боя происходил путем разворота со скольжением. Отмечались случаи, когда преследуемые FW-190 при резком вводе в правый вираж срывались в штопор.

Основными истребителеми, применявшимися противником на Центральном фронте, были FW-190, количество которых в группе доходило порой до 30. Воздушные бои с ними проходили на различных высотах, как на встречных, так и на преследующих курсах. В отчете о результатах войсковых испытаний Як-9Т чаще других упоминается молодой и очень инициативный летчик Зеленин. Например, 7 июня лейтенант Зеленин, выбивая с хвоста ведущего своей группы FW-190 с превышением 500 м, атаковал "немца" на дистанции 25 м и сбил его. Спустя месяц этот же летчик встретился с FW-190 на встречных курсах. "Немец" сделал полупереворот и стал заходить в хвост "яка". Видя это, Зеленин отвернул влево со снижением и скольжением, но пилот FW-190, сблизившись на дистанцию 50 м, начал стрелять. Огненные трассы прошли в 15 м от "яка". Зеленин разогнал "як" со снижением, и "немец" отстал. Затем наш летчик выполнил полупереворот, но оказавшись ниже "фок- ке-вульфа", энергично сделал горку, набрав 500 м высоты. Сблизившись на дистанцию около 400 м, летчик дал прицельную очередь из УБС, но FW-190, имея преимущество в скорости, ушел вверх (12046).

2 августа 1943 на орловско-курском направлении в воздушных боях было сбито 134 с противника и уничтожено 200 а/м и несколько складов с боеприпасами (3792).

2 августа 1943 года в 5-ю гвардейскую армию прибыл 1902-ой САП в составе 15 СУ-76И. До 14 августа полк в бой не вводился, а занимался ремонтом САУ и ждал пополнения автотранспортом (первоначально количество автомобилей в САП составляло 10% от штатной численности). В это же время на укомплектование полка поступило пять СУ-122 (9695).

2 августа 1943 г. в 5-ю гвардейскую армию прибыл 1902-й САП, в составе 15 СУ С-1, но в течение двух недель (до 14 августа) полк в боях не участвовал, так как ремонтировал изношенную матчасть и ждал пополнения автотранспортом. С 14 по 31 августа полк участвовал в пяти боях, в которых самоходчики уничтожили два танка, девять орудий, 12 пулеметов и до 250 чел. немецких солдат и офицеров.Согласно докладу командира полка вся материальная часть СУ-76 (на базе Т-1П) находилась в плохом состоянии. В сентябре полк участвовал в 14 боях силами от двух до семи САУ. Наиболее результативными были бои 20—23 сентября, когда группа из шести СУ С-1, преследуя отступающего противника, уничтожила три немецких танка. 25 ноября 1902-й Кременчугский САП потерял все свои машины и убыл на переформирование.

Самоходчики любили эту машину за то, что при наличии закрытого боевого отделения она не была такой тесной, как СУ-85 или трофейные 8ШО 40. Часто им приходилось выполнять типично «танковые» задачи — поддержку и сопровождение пехоты, борьбу с вражескими огневыми точками. И только наличие одного люка (а в 1943 г. немецких шасси с бортовыми «лючками» почти не осталось) затрудняло эвакуацию из САУ в случае ее загорания. По опыту боев на Курской дуге, в августе 1943 г. с самоходных установок СУ-12М и СУ С-1 (которые стали называть также СУ-76(И)) начали демонтировать крышу, так как вентиляция боевого отделения у них была отвратительной.

Именно о таких машинах упоминается в донесении штаба 1-й немецкой танковой армии управлению «Иностранные армии — Восток»(«Абвер»): «В 177-м полку 64-й механизированной бригады имеется 4 роты по 11 танков в каждой. Эти танки имеют обозначение sturmgeschutz 76тт. Они изготовлены на шасси немецкого танка PanzerIII с двигателем Maybach. Новая рубка имеет толщину 3—4 см в лобовой части, на бортах — 1—1,5см. Рубка открыта сверху...» (11417).

2 августа 1943 г. в 5-ю гвардейскую армию прибыл 1902-й самоходио-артиллерийский полк в составе пятнадцати СУ-76И. До 14 августа полк в бой не вводился, а занимался ремонтом САУ и ждал пополнения автотранспортом (первоначально количество автомобилей в полку составляло 10 % от штатной численности). В это же время на укомплектование полка поступило пять СУ-122. С 14 по 31 августа полк участвовал в пяти боях (в среднем на 2—3 боя больше, чем любой другой полк армии). За этот период самоходчики уничтожили 2 танка, 9 орудий, 12 пулеметов и до 250 вражеских солдат и офицеров. Согласно докладу командира полка от 1 сентября, «все машины, участвовавшие в ггоедыдущих боях, имеют повреждения. Отдельные машины восстанавливались по нескольку раз, вся матчасть СУ-76 (на базе Pz. ГП) изношена и находится в плохом состоянии. Полк был постоянно недоукомплектован, подготовка личного состава — удовлетворительная». В сентябре 1943 г. полк участвовал в 14 боях, в которые одновременно вводилось от двух до семи машин СУ-76И. Своим огнем самоходки оказывали существенную помощь пехоте при отражении атак противника (12687).

2 августа 1943 завершилась Миусская операция, войска Южного фронта сковали группировку противника в Донбассе, не позволили ему перебросить войска в район Курского выступа, привлекли на себя два танковых корпуса из-под Харькова и Орла (4963 ).

August 2, 1943: German forces repel massive Soviet attacks at Isjum and the Mius river line (3819).

2 августа 1943 германские войска отбили массированную атаку КА у Изюма и на р. Миус (3819).

Жизнь и внутренняя политика:

2 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3848 [О выработке мер по обеспечению уборки и сушки картофеля.] (7130, 99).

2 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3856 О мероприятиях по обеспечению восстановления Верхне-Волжского бейшлота на реке Волге у г. Селижарово. (7130, 113-114,115).

2 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3857 О мероприятиях по обеспечению строительства железнодорожной линии Комсомольск - Советская гавань. (7130, 116-132,133-168).

За рубежом:

2 августа в 1943 году в ходе испытаний на приземлении у итальянского экспериментального истребителя «Р.119» отказали тормоза. Истребитель скапотировал, помяв нос фюзеляжа и винт. Начавшийся ремонт завершить так и не удалось. В сентябре Италия капитулировала и большую часть перспективных разработок пришлось отложить или полностью закрыть. К опытному истребителю «Р.119» большого интереса никто не проявил, поэтому восстановление самолёта прервали, разобрав его на металл (14971).

2 августа 1943 C-87 Liberator Экспресс армии США, который эксплуатировался United Airlines, перевозящий граждан Японии, предназначающихся для обмена союзных военнопленных, падает сразу после взлета из Whenuapai Аэродрома в Окленде, Новая Зеландия , погибло 16 из 30 людей на борту (20376).

2 августа 1943 C-46 Commando, несущий экипаж из четырех сленов экипажа и 18 пассажиров , в том числе CBS News корреспондентского Эрика Севарейд врежется в хребет Patkai на границе Бирма - Индия, убив его офицера. Все остальные -, несколько человек получают травмы в процессе, и проводят на земле 22 дня, прежде чем выздоровеют (20376).

2–3 августа (ночь) 1943 последний налет 740 британских бомбардировщиков в битве при Гамбурге терпит неудачу, когда бомбардировщики сталкиваются с грозами над северной Германией и сбрасывают свои бомбы на территорию в 100 миль (160 км) в поперечнике. Тридцать британских самолетов не возвращаются. Несмотря на нанесенный огромный ущерб, операция «Гоморра» не смогла полностью уничтожить Гамбург (20376).

2 августа 1943 американцы наняли на военную службу сицилианских мулов для снабжения амуницией войска в горах (4962).

2 августа 1943 в ходе восстания в концлагере Треблинка из лагеря сбежали до 600 заключенных, убиты 16 СС-овцев (4962).

2 августа 1943 была предпринята неудачная попытка восстания в Треблинке в Польше. Взорвали крематорий. Вернули 200 чел. (3481).

2 августа в 1943 году неудачная попытка востания и побега в лагере смерти Треблинка (Польша), созданного гитлеровцами для "окончательного решения" еврейского вопроса. Сбегают до 600 заключенных, убиты 16 СС-овцев, уничтожается крематорий. Более двухсот беглецов будут убиты или возвращены в лагерь. За время существования лагеря в нем уничтожены 700—900 тысяч человек. После войны в живых останется менее ста узников концлагеря (14971).

2 августа 1943 американский торпедный катер PT-109, которым командовал лейтенант Джон Ф.Кеннеди, был потоплен японским эсминцем у Соломоновых островов. Будущий президент получил ранение позвоночника, но помог спастись выжившим членам экипажа (4963 ).

2 августа 1943 будущий президент США Джон Кеннеди ранен в морском бою с японцами (4962).

2 августа в 1943 году в районе Соломоновых островов японский эсминец «Амагири» протаранил американский торпедный катер «РТ-109», которым командовал лейтенант Джон Кеннеди, будущий президент США. Ночью этого дня торпедные катера американцев атаковали 4 японских эсминца в проливе у небольшого острова Коломбангара, однако атака была отбита — флагман «Амагири» своим форштевнем разрезал надвое катер «РТ-109». Двое из тринадцати членов экипажа погибли, а поврежденное судно почти мгновенно пошло на дно. Оставшиеся в живых моряки несколько часов провели в воде, пока вплавь не добрались до близлежащего острова. При этом Кеннеди служил для своих подчиненных образцом мужества и находчивости. Будущий президент вынес на себе раненого механика Патрика МакМахона и помог ему добраться до суши. Оказавшись на острове, Кеннеди, как рассказывают его товарищи, вырезал на скорлупе кокосового ореха послание, которое один из местных жителей доставил спасателям ВМФ США. 7 августа специальная команда, направленная на помощь морякам потопленного торпедного катера, сняла их с острова (14971).

2 августа 1943 японский эсминец у Соломоновых островов потопил (разрезав пополам) торпедный катер РТ-109, которым командовал лейтенант Д.Ф.Кеннеди. Получил травму позвоночника (3481).

2 августа 1943 итальянские подводные пловцы в гавани Александретты в Греции установили мину баулетти на норвежское судно Фернплант (7000 т), которое 5 августа покинуло порт и затем исчезло (3961, 59).

2 августа 1943 итальянский посол в Лиссабоне тайно вышел на союзников, предлагая им мирные переговоры (4962).

Авиапромышленность:

3 августа 1943 Нач. штаба НИИ ВВС КА Иващенко писал в Секретариат НКАП письмо N 1/0108:

"В связи с поступлением на испытания в НИИ ВВС КА Ил-4 N 172301 2 М-88Б с улучшенной аэродинамикой и с крылом с деревянной обшивкой производства завода 23, прошу срочно выслать в НИИ ВВС приказ НКАП N 172с, согласно которого производилась постройка этого самолета." (1783,1).

3 августа 1943 директор завода 39 Абрамов направил А.И.Ш. телефонограмму в 20:30:

"На самолете Ил-6 сделано:

1. Винты исправлены за исключением возможности ставиться во флюгерное положение.

2. Управление самолетом в люфтах, больших перегибах введены цепи Галя с заменой роликов шестеренкой.

3. Переделан костыль на временную конструкцию не убирающуюся в полете.

4. Исправлены тормозные колеса с проводкой шасси

5. Рулежка назначена на 4 августа 1943 на 6 час. утра (1768,260).

С 3 августа по 18 октября 1943 Як-9ПД испытывался в ЛИИ лл Г.М.Шияновым и В.И.Югановым и ви ЛИИ П.С.Лимаром и ОКБ К.Н.Мкртчан. Сделали 21 полет забираясь на 12500 м - 27 августа с М-105 ПД и 16 октября - 13100 м с М-106ПВ (65,125).

С 3 августа 1943 Г.М. Шиянов вместе с другим ведущим лётчиком ЛИИ — В.Н. Югановым испытывад в ЛИИ модифицированный согласно Постановление ГКО от 12 июня 1943 г. Як-9Д № 01-29 с мотором М-105ПД. Чтобы получить требуемую по Постановлению ГКО боевую высотность — 13000 м, Яковлев, помимо установки нового мотора М-105ПД с повышенной с 6300 до 8500 м высотностью, за счёт изменения передаточного числа ПЦН с 8,48 на 9,72, увеличил размах крыла самолёта на 1 м и на 0,65 м2 его площадь, заодно провёл ряд мероприятий по снижению веса самолёта: боекомплект ШВАК сократился со 120 до 110 снарядов, сняли протекторы бензобаков, храповик кока винта, весовую компенсацию элеронов и т.д.. В итоге полётная масса высотного Як-9, по сравнению с Як-9Д, уменьшилась на 272 кг, и теперь составляла 2845 кг, соответственно уменьшилась нагрузка на площадь крыла с 182,2 кг/м2 до 159 кг/м2 (15830).

3 августа 1943 Зам. Нач. ВИАМ Амбарцумян писал Зам. НКАП П.Д.Воронину письмо N 565с в сопровождение копии акта осмотра лакокрасочных покрытий Як-9 и справку о состоянии л/к покрытий - много дефектов (1783).

3 августа 1943 г. по приказу № 470с завод (Завод № 162 НКАП, НКлеса , Петроградская авиационная фабрика Ф. Мельцера, Мебельный завод им. Халтурина, Мебельный завод № 4 ПО «Ленмебельдревпром», ОАО «Экспериментальный мебельный комбинат «Интурист» ПО «Ленпроектмебель» /г. Петроград,  г. Ленинград ул. Карповка, 27 (1942 г.)/ 197022  г. Санкт-Петербург наб. р. Карповка, 27/) передан из 6ГУ в 14ГУ, началось восстановление производства деревянных в/винтов. По приказу № 306с/ 203пс от 24.07.1945 г. завод с 1.07.1945 г. передан в НКлеса. Личный состав и оборудование переведены на завод № 383 НКАП. Далее завод № 162 Министерства бумажной и деревообрабатывающей промышленности выпускал в/винты для По-2 (1955 г.). Затем переименован в мебельный завод № 4 (далее- ОАО «Экспериментальный мебельный комбинат «Интурист»),

Численность персонала (1890 г.)- 200 чел.

Директор (01-08.1940 г.-; 07.1945 г.)- С.И. Ведехин, (1942 г.)- Бондарев. Гендиректор (2003 г.)- В. Г. Кремов (12082).

Другие оборонные отрасли:

3-4 августа 1943 три СУ-85 проводились испытания стрельбой. Д-5С-85 практически сразу вырвалась вперёд, прежде всего благодаря удобству работы расчёта. Благодаря меньшей длине отката, наибольшей площади для работы заряжающего и наиболее удобной высоте линии заряжания система оказалась самой скорострельной. Скорострельность С-18 и С-18-1 составила 6-7 выстрелов в минуту, а Д-5С-85 — 8. Впрочем, все представленные системы испытаний стрельбой не выдержали. У лидировавшей Д-5С-85 имели место отказы механизма спуска, 30% выстрелов происходили с проблемами при экстракции гильзы. Наблюдалась течь жидкости из тормоза отката, причём началась она уже после 10 выстрелов. За 266 выстрелов вытек примерно литр стеола. На 267-м выстреле произошёл недокат системы, тормоз отката вышел из строя. Имелись у системы и конструктивные недостатки: расположение спускового механизма оказалось неудобным, а сам он оказался тугим.

Впрочем, проблемы с работой Д-5С-85 оказались сущей мелочью по сравнению с теми, которые проявились у пушек разработки ЦАКБ. Неприятности с С-18 начались уже после 5-го выстрела и продолжались в ходе последующих испытаний. За 80 выстрелов случаи отказа полуавтоматики произошли 15 раз. Неоднократно наблюдались случаи самозакрывания клина. За 40 выстрелов давление в накатнике снизилось с 28 до 23 атмосфер, кроме того, наблюдался быстрый разогрев жидкости. Отмечалось большое количество недокатов, после 70-го выстрела начались резкие накаты со стуком. После 200 выстрелов спусковой механизм полностью вышел из строя. Имелись у этого орудия и очень серьёзные конструктивные недостатки. Например, для долива жидкости в откатный механизм требовалось снять подвижную бронировку системы.

Немного лучше дела обстояли с С-18-1, но и там многие проблемы С-18 повторились. Постепенно увеличивалась длина отката, наблюдалась течь жидкости после 173-х выстрелов. С 31-го выстрела начались резкие накаты со стуком. Из 110 последних выстрелов 47 происходило с самозакрыванием клина.

По итогам сравнительных испытаний дальнейшая работа по системам С-18 и С-18-1 была прекращена, победителем в них вышла Д-5С-85. При этом заключительный вердикт предписывал доработать орудие, устранив выявленные дефекты. Не до конца соответствующим требованиям было признано и шасси СУ-85. Машину предлагалось пускать в серию с расширенным боевым отделением, по типу СУ-122М. Но на практике переделка боевого отделения оказалась совсем незначительной. СУ-85-II была принята на вооружение Красной армии в почти неизменном виде. Случилось это 8 августа 1943 года, когда Сталин подписал постановление ГКО №3892сс «Об организации производства 85 мм самоходных артустановок на базе танка Т-34 на Уралмашзаводе». Уже в августе в Свердловске выпустили первые серийные СУ-85.

СУ-85 стала первой из серийных советских САУ, шасси и вооружение которой полностью было спроектировано в Свердловске. За разработку этой машины коллектив УЗТМ был представлен к правительственным наградам, самой высокой из которых стала Сталинская премия. Высокие награды получил и коллектив завода №9 (17704).

3 августа 1943 была подготовлена докладная записка секретаря парткома Ижевского мотоциклетного завода В.Н. Зорина о партийно-массовой работе и формировании кадрового состава предприятия

...Переход с выпуска мотоцикла на пулемет "Максим" и завода из НКСМ в Наркомат вооружения накладывал на парторганизацию завода, которая насчитывала в своих рядах до 45 членов и кандидатов партии, чрезвычайно большую ответственность.

Необходимо было политически обеспечить успех всей организационно-технической перестройки завода, освоить и направить влившийся новый коллектив рабочих на выполнение производственной программы.

Чтобы определить формы и методы в проведении партийно-массовой работы, необходимо было ясно себе представить особенности состава коллектива работающих на заводе, характеристика его в основном состоит в следующем:

Мотозавод до 1 января 1942 года пользовался "монопольным" правом приема всех лиц, изъявляющих желание работать в машиностроении, тем более для лиц, имеющих заводскую специальность и по тем, или иным политическим мотивам лишенных права поступления на завод № 74. Число репрессированных органами советской власти работников завода к тому моменту составляло более 30% всех работающих, а уже в январе месяце прошлого года более 100 человек, осужденных по ст. 58 УКЗ1, подлежало увольнению с завода и были уволены.

В основном старый коллектив мотозавода представлял здоровую и высоко-квалифицированную силу, необходимо было парторганизации завода учесть эти обстоятельства и обеспечить, чтобы "прочие" с полной отдачей, добросовестно работали бы на выполнение задания ГКО.

I и II кв. 1942г. был и периодом массового поступления на завод новых рабочих. Если на 1-е июня 1941 г. на заводе занято было рабочих и служащих - 1728 человек, то к 1-му июня 1942 г. коллектив вырос до 6000 чел., т.е. более, чем в 3 раза, а состав рабочих в 5 раз.

Кроме эвакуированных в августе месяце 1941 г. с Киевского завода, главным образом, ИТР и служащих, в первом полугодии на завод прибыло:

мобилизованных из г. Тулы и Тульской области - 1186 чел.

мобилизованной молодежи из районов Удмуртской АССР - 437 чел.

мобилизованных из предприятий и учреждений города - 100 чел.

рабочих из стройбатальонов НКО - 1484 чел.

учащихся эвакуированных школ ФЗО и РУ до - 1000 чел.

Из этих данных видно, что по существу на заводе был создан новый коллектив, причем 70% всех работающих на заводе - это люди, впервые пришедшие на производство, и только - 3,6% состава работающих, работали на подобных производствах, а специалистов, знающих пулемет "Максим" было вначале освоения 4 человека (Соколов, Ильин, Кочетов, Рыбаков).

По национальному составу коллектив также чрезвычайно пестр. На 1 июня 1942г. на заводе работали люди 21-й национальности, а на 21 июня 1943 года - 30 национальностей. В т.ч. удмуртов - 663 чел., евреев - 321 чел., украинцев - 179 чел., татар - 137 чел., белоруссов 37 - чел., поляков 31 - чел. и др.

По возрастному составу и по полу на заводе работает молодежи до 45%2, женщин 37,6%...

По получении решения ГКО 4/XII - 41 г. было созвано расширенное заседание партийное бюро завода, куда был приглашен весь руководящий актив завода и рассмотрены мероприятия по организации нового производства и освоению выпуска.

5/XII по всем цехам и отделам завода были проведены массовые рабочие собрания по поводу решения ГКО, на которых было разъяснено военно-хозяйственное и политическое значение перехода завода на выпуск пулемета "Максим" и вытекающие отсюда задачи от коллектива завода3. Многие считали, что в силу этих обстоятельств, они уже не будут работать на заводе (из руководящего состава - Шпанько, Боришанский, Урусов, Никифоров и др.).

На этих собраниях выступающими товарищами из руководства завода (директор, парторг и членами партбюро завода) было разъяснено, что все, кто хочет активно помогать фронту - остаются работать на заводе и им оказывается доверие...

В январе месяце 1942 г. на завод прибыли из Тулы 500 чел. новых рабочих, это была первая партия новых рабочих, в обширном зале еще не работающего сборочного цеха была организована встреча мотозаводцев с туляками. Мотозаводцы и, в частности, руководство завода (парторг, директор) рассказали тулякам обстановку, куда они приехали, выразили им благодарность от имени коллектива за то, что они умело отстояли Тулу от гитлеровских полчищ и попросили их активно помочь заводу освоить выпуск пулемета.

Эта встреча и последующие беседы с ними по цехам несомненно помогли активно включиться основной массе туляков в работу, а позднее многие туляки заняли командные посты на производстве и сейчас успешно руководят подчиненными им участками.

Тов. Травинов, начальник цеха №19, систематически обеспечивает программу сложнейшим узлом - замком. Коллектив этого цеха на 70 % состоит из молодежи от 16 до 23 лет.

Тов. Глухов пришел рядовым рабочим, а сейчас старший мастер, участок которого систематически перевыполняет задание.

Такие же беседы руководством завода и по цехам были проведены со 2-й партией туляков; прибывшими рабочими из стройбатальона; девушками, мобилизованными из районов республики; с учащимися, эвакуированными из ремесленных училищ Курска, Ростова и Калинина.

Бригада учащихся РУ №7, состоящая из эвакуированных из Калинина молодых ребят и потерявших своих родителей, после беседы в парткоме положила начало на заводе организации молодежных фронтовых бригад. Под руководством старого производственника - коммуниста Матвеева, она добилась систематического выполнения задания до 200%, не имея ни одного случая нарушения трудовой дисциплины, одновременно с ней была организована молодежно-фронтовая бригада Дубового, награжденная за обучение новых рабочих и высокую производительность труда Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ4...

Секретарь парткома завода № 524 В. Зорин

ЦДНИ УР, ф.306, оп.1, д.42, л.1 - 2, 5. Подлинник. Машинопись (9681).

3 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3863 О плане заготовки, разделки и отгрузки металлического лома и стружки на III кв. 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 142, лл. 197-205, 206-220 (11012).

3 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3864 О материально-техническом обеспечении производства электрооборудования, приборов и других комплектующих изделий на заводах Главсмежпрома Наркомсредмаша.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 142, лл. 221-227, 228-237 (11012).

3 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3865 О капитально-восстановительном ремонте оборудования омских ТЭЦ Наркомата электростанций. (7130, 238-244,245-255).

3 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3866 Об улучшении подготовки инженерно-технических и научных кадров энергетических специальностей. (7130, 256-259,260-261).

Армия:

3 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 3 августа наши войска на Орловском направлении продолжали наступление, продвинулись на отдельных участках от 6 до 10 километров, заняли свыше 50 населённых пунктов и среди них железнодорожные станции Домнино (11 километров восточнее Орла), Пилатовка, Стишь (8 километровюго-восточнее Орла).

На Белгородском направлении — усиленные поиски разведчиков и бои местного характера.

В Донбассе, в районе юго-западнее Ворошиловграда, противник, в результате понесённых крупных потерь, свои атаки прекратил.

На Ленинградском фронте, в районе севернее и восточнее Мга, — поиски разведчиков и интенсивная артиллерийско-миномётная перестрелка с обеих сторон.

В течение 2 августа на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 21немецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 180 самолётов противника.

На Орловском направлении наши войска продолжали наступление.

Севернее и северо-западнее Орла наши войска успешно продвигались вперёд и заняли несколько населённых пунктов. Отступая под ударами советских частей, немцы несут огромные потери в людях, вооружении и военных материалах. Наши бойцы захватили многочисленные склады с боеприпасами, продовольствием, 17 орудий, несколько исправных танков типа «Тигр» и другие трофеи. Особенно упорные бои происходили северо-западнее Орла. Немцы, оказывая сопротивление наступающим советским частям, непрерывно бросали в контратаки танки и пехоту. Наши бойцы отбили все контратаки противника и уничтожили свыше 2.000 гитлеровцев, 13 танков, 12 орудий и много автомашин.

Южнее и юго-западнее Орла части Н-ского соединения, преодолевая сопротивление противника, продвинулись вперед и заняли ряд населённых пунктов. Уничтожено до 1.500 немецких солдат и офицеров. Нашими подразделениями подбито и сожжено 8 танков, уничтожено 4 самоходных и 19 полевых орудий, 10 минометов и 80 пулемётов. Захвачены у противника 19 орудий, 6 радиостанций и склад боеприпасов.

Наши лётчики в воздушных боях в течение дня сбили 76 немецких самолётов.

На Белгородском направлении происходили поиски разведчиков и бои местного значения. На участке, который обороняет Н-ское соединение, немцы предприняли несколько сильных попыток разведать боем советские позиции. Наши подразделения огнём из всех видов оружия и контрударами отбросили противника на исходные рубежи, а затем потеснили его. На поле боя осталось более 300 вражеских трупов. Захвачены 3 орудия, 19 пулемётов, 18 автомашин и 3 радиостанции.

На Ленинградском фронте огнём артиллерии и миномётов разрушено 35 вражеских дзотов, 11 блиндажей и 5 наблюдательных пунктов. В результате активных действий наших подразделений уничтожено не менее батальона немецкой пехоты.

В воздушных боях, развернувшихся на подступах к Ленинграду, наши лётчики сбили 20 и подбили 4 немецких самолёта. Герой Советского Союза гвардии капитант. Харитонов сбил 2 самолёта противника. Старший лейтенант т. Билюкин уничтожил 4 немецких самолёта. Советская авиация, наносившая удары по коммуникациям и тылам врага, разбила несколько железнодорожных эшелонов, уничтожила более 50 автомашин, взорвала 5 складов боеприпасов. В Финском заливе самолётами-торпедоносцами потоплены сторожевой корабль и два тральщика противника.

На Карельском фронте подразделение капитана т. Копырина атаковало опорный пункт противника. Советские бойцы ворвались во вражеские траншеи и в рукопашной схватке истребили до роты гитлеровцев. В результате атаки разгромлен опорный пункт противника, разрушены все оборонительные сооружения, в том числе 7 дзотов и 5 землянок. Захвачены пленные.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Смоленской области, заминировал в нескольких местах шоссе, по которому немцы подвозили к линии фронта подкрепления и военные грузы. За день на минах подорвались 16 автомашин. Убито и ранено 65 немцев. В конце июля группа партизан пустила под откос два немецких воинских эшелона. Партизаны-разведчики наблюдали, как прибывшие к месту крушения немецкие восстановительные команды извлекли из-под обломков вагонов до 200 трупов гитлеровцев. Партизаны другого смоленского отряда подорвали на минах три немецких воинских эшелона. Разбито 3 паровоза, 10 платформ с автомашинами и мотоциклами и 13 вагонов с различными военными грузами.

Жители освобождённого Красной Армией города Волхова — учительница средней школы Галина Прохорченко, заведующая городской детской библиотекой Мария Медищева и другие рассказали о зверствах немецко-фашистских мерзавцев: «Захватив Волхов в октябре 1941 года, немцы в первые же дни разграбили город. Повальные грабежи сопровождались убийствами мирных граждан. Немецкие военные власти закрыли все школы города и превратили их в солдатские, казармы и конюшни. Они разгромили педагогическое училище, исторический музей, медицинское училище, а наиболее ценные приборы физических кабинетов отправили в Германию. Немецкие солдаты разорили городскую библиотеку и сожгли более 50 тысяч книг. В здании музея немцы устроили склад обмундирования, а в Доме культуры — офицерский притон. Во многих церквах немцы устроили гаражи, мастерские, склады. Гитлеровцы разрушили старинную Троицкую церковь, расположенную в самой древней части города, называемой «городком». Зимою фашистские изверги выселили из домов сотни жителей. Они выбрасывали на мороз женщин и детей, стариков и больных и заставляли всё население строить дороги. Около 600 девушек и молодых женщин немцы насильно увезли в Германию. Перед отступлением, гитлеровцы взорвали и сожгли две школы, театр, все большие жилые дома, вырубили деревья в городском саду. Под страхом расстрела немецкие захватчики насильно угнали многих жителей города» (14972).

3 августа 1943 г. восемь самолётов Пе-2 нанесли удар по батарее противника в районе хутора Березов. Бомбометание производилось с горизонтального полета с высоты 3000 м фугасными и осколочными бомбами. Всего было сброшено 44 ФАБ-100, 8 ФАБ-50 и 42 бомбы АО-10. Батарея не успела окопаться и потому представляла легко уязвимую цель. После занятия хутора Березов нашими войсками проверкой было установлено, что серии бомб точно перекрыли огневую позицию батареи. Одно орудие было уничтожено в результате прямого попадания бомбы; взрывами других бомб было опрокинуто второе орудие и два зарядных ящика, а также выведены из строя остальные орудия батареи, разрушен командный пункт противника и уничтожены орудийные расчеты (18737).

3 августа в 1943 году на оккупированной территории РСФСР, БССР и части Украинской ССР началась операция "Рельсовая война" партизан Белоруссии, Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской областей и части сил украинских партизан (всего 167 бригад и отдельных отрядов; около 100 тысяч человек). За первую ночь операции взорвано 42 тысяч рельсов. Действия партизан развернулись в тыловых районах групп армий "Центр" и "Север" (протяженность по фронту - около 1000 км, в глубину - 750 км); украинские партизаны одновременно вели боевые действия в тылу группы армий "Юг" (14972).

3 августа в 1943 году началась Белгородско-Харьковская наступательная операция (кодовое наименование — "Полководец Румянцев") войск Воронежского (5-я и 6-я гвардейские армии, 5-я гвардейская и 1-я танковая армии) и Степного (53-я и 69-я армии, 1-й танковый и 1-й механизированный корпуса) фронтов во взаимодействии с войсками Юго-Западного фронта (57-я армия), продолжавшаяся до 23 августа. В ходе операции, завершившейся 23 августа, была разгромлена белгородско-харьковская группировка противника (15 дивизий), освобождены Белгород и Харьков. В результате были созданы условия для освобождения Левобережной Украины. Советские войска продвинулись в южном и юго-западном направлениях до 300 км. В операции получен опыт отражения контрударов противника, нанесения главных ударов фронтами по сильным участкам вражеской обороны, достижения высоких плотностей огня на участках прорыва (до 230 орудий и минометов и 70 танков и САУ на 1 км фронта). На оккупированной территории РСФСР, БССР и части Украинской ССР для оказания помощи Красной Армии в завершении разгрома войск противника в Курской битве и развитии общего наступления началась партизанская операция "Рельсовая война", продолжавшаяся до 15 сентября. ЦШПД привлек к выполнению операции партизан Белоруссии, Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской областей и часть украинских партизан (всего 167 бригад и отдельных отрядов, около 100 тысяч человек) За первую ночь операции взорвано 42 тысяч рельсов. Действия партизан развернулись в тыловых районах групп армий "Центр" и "Север" (протяженность по фронту - ок 1000 км, в глубину - 750 км), одновременно украинские партизаны вели активные боевые действия в тылу группы армий "Юг". Операция способствовала успеху наших войск при проведении Курской битвы 1943 г. и общего наступления на советско-германском фронте (14972).

3 августа 1943 десятку Ла-5ФН, ведомую старшим лейтенантом С.Д. Гореловым и сопровождавшую штурмовики, атаковали 35 истребителей противника. В завязавшемся бою враг недосчитался восьми "мессершмиттов", из них по паре сбили командир эскадрильи С.Д. Горелов и командир звена Б.П. Рогов (12032).

3 августа 1943 Врид Нач. Штаба ВВС Кроленко писал Зам. НКАП Воронину о том, что л Стояновская - командир Ли-2 - 1 августа 1943, возвращаясь в Москву, отказалась взять попутным рейсом техсостав истребительной части, ссылаясь на отсутствие вооружения. Просил дисциплинарно наказать (1779).

3 августа 1943 войска Воронежского и Степного фронтов начали Белгородско-Харьковскую наступательную операцию. советские войска на Орловском направлении продолжали наступление, продвинулись на отдельных участках от 6 до 10 километров, заняли свыше 50 населенных пунктов и среди них железнодорожные станции Домнино (11 километров восточнее Орла), Пилатовка, Стишь (8 километров юго-восточнее Орла).

3 августа 1943 предваряя переход в наступление войск этого фронта, одновременно с залпами сотен орудий части 1-го бак нанесли ряд эшелонированных ударов по артиллерийским батареям и узлам сопротивления врага в районе колхоза "Смело к труду", населенных пунктов Журавлиный, Терноватка, Шопино, железнодорожной станции Беломестная. Наблюдая в бинокль за действиями нашей авиации с передового КП, начальник оперативного отдела штаба 5-й ВА полковник С.Н. Гречко отмечал:

"Строго по плану-графику поднялись в воздух 100 бомбардировщиков Пе-2 и 25 штурмовиков Ил-2. Под прикрытием 40 истребителей они нанесли мощные удары по основным очагам сопротивления врага, его боевой технике, огневым средствам и живой силе в полосе прорыва вражеской обороны. Причем если первую нашу группу в 100 бомбардировщиков, возглавляемую комдивом Ф.И. Добышем, гитлеровцы встретили сильным противодействием "эрликонов", то в ходе второго бомбового и штурмового ударов, осуществленных под командованием комкора И.С. Полбина и комдива Г.В. Гри- бакина, противодействие зенитной артиллерии врага почти не было. Судя по всему, она в значительной мерс была уничтожена".

Действительно, с каждой минутой ответный огонь с земли становился все слабее, окопы и траншеи неприятельской обороны превращались в перепаханное поле, над которым не спадало облако из дыма и пыли. В течение дня бомбовые удары направлялись на наиболее укрепленные узлы обороны. Всего летчики корпуса совершили 208 боевых вылетов (вместо запланированных 150) под прикрытием 113 истребителей Ла-5 из 4-го иак. На врага было сброшено 150 т бомб, включая 80% фугасных калибра 100 и 250 кг. Об эффективности ударов можно судить, в частности, по телеграмме в штаб бомбардировочного авиакорпуса командующего 53-й армии генерала В.Д. Крюченкина, чьи войска смогли продвинуться на 7-8 км: "27 самолетов Пе-2 мощным бомбовым ударом подавили огонь артиллерии противника. В результате пехота, очистив минные поля и преодолев проволочные заграждения, успешно атаковала гитлеровцев и овладела указанным рубежом. С линии фронта благодарят Полбина за удары по врагу".

Некоторые экипажи выполнили 3 августа до четырех вылетов. Не все получалось гладко. Например, 14 "пешек" из 81-го гв. бап сбросили бомбы, не перелетая линии фронта в районе Большое Городище, Коклюдово. При расследовании происшествия выяснилось, что у ведущего группы командира полка подполковника В.Я. Гаврилова на самолете отказал мотор, поэтому он вынужден был освободиться от бомб, предварительно установив их на "невзрыв". Но его заместитель капитан Костенко не расслышал приказания возглавить группу. Часть экипажей приняло действия ведущего за команду "сбросить бомбы", а семь экипажей отбомбились на учебном полигоне при возвращении на аэродром.

С 3 по 5 августа 1943 включительно 1-й бак поднял в воздух 399 "пешек", которые выполнили 570 боевых вылетов, или почти три вылета двумя исправными самолетами в день. Противник понес огромный урон. По нашим данным, отлично действовали группы, ведомые подполковником А.А. Новиковым, майорами Н.С. Зайцевым, A.M. Семеновым и С.П. Тюриковым, капитанами П.Я. Гусенкои Е.Н. Коняевым, ст. лейтенантом Е.С. Белявиным и др.

Самолеты Пе-2 весьма успешно уничтожали неприятельские колонны, которые двигались в Харьков или из него. Каждая из них насчитывала не менее 100 автомашин и повозок и была весьма уязвима от воздушных налетов. Ближе к середине августа 1943 г. "пешки" стали наносить эшелонированные удары поэскадрильно по окраинам областного центра. Так, в результате бомбардировки 14 августа, в которой участвовало 110 самолетов 1-го бак, возникло не менее 40 очагов пожаров, было уничтожено до 10 автомашин, взорваны склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Накануне штурма Харькова противодействие противника в воздухе заметно усилилось, наряду с зенитными средствами наши летчики часто встречались с барражировавшими "мессершмиттами" и "фокке-вульфа- ми". Командующий 5-й ВА приказал вновь вернуться к действиям большими группами бомбардировщиков с обязательным надежным прикрытием. В отдельных случаях противнику все же удавалось прорываться к нашим самолетам и наносить им существенные потери. В оперсводке 1-го бак (впоследствии 6-го гвардейского) за 23 августа можно прочитать:

"Значительные силы истребителей противника активно противодействовали бомбардировщикам. 11 Пе-2 (ведущий командир 82-го гв. бап майор В.Г. Пчелкин) при отходе от цели подверглись атаке группой до 20 Me-109 и ФВ-190. Атаку истребители производили одновременно с обстрелом своей зенитной артиллерии с различных направлений: снизу-сзади, сверху-сзади, сбоку, под углами 30-35°. В результате обстрелов и воздушного боя были сбиты 4 Пе-2, огнем зенитной артиллерии сбит 1 Пе-2. Потери противника - 1 ФВ-190 (его сбил штурман мл. лейтенант Чубраков)".

23 августа 1943 одна группа "фокке-вульфов" из I/JG54 связала боем советские истребители сопровождения, в то время как другая, которую вел обер-лейтенант Р. Вайс, обрушилась на бомбардировщики, открывая огонь из всех огневых точек с близких дистанций. Немцы считали, что удалось уничтожить шесть "пешек". В значительной степени германским истребителям благоприятствовал успех потому, что от прямого попадания зенитного снаряда юго-восточнее аэродрома Основа взорвалась ведущая машина; вместе с командиром полка погиб штурман капитан Н.П. Тышкевич (12042).

August 3, 1943: Start of a Soviet offensive from the Belgorod area toward Poltava after the failure of Operation Zitadelle (3819).

C 3 по 23 августа 1943 прошла Белгород-Харьковская операция КА под названием Полководец Румянцев - часть Курской битвы по освобождению Белгорода и Харькова силами Воронежского (Н.Ф.Ватутин) и Степного (И.С.Конев) фронтов. В первый день прорвали оборону на 90 км вглубь и 5 августа освободили Белгород, а 28 - Харьков, после чего продвинулись еще на 140 км, создав условия для освобождения Левобережной Украины (2438,89).

Ночью перед наступлением по оборонительным сооружениям и войскам действовала АДД и 208 нбад 2ВА. За 2 часа до атаки подключились б и ш. Вместе с артподготовкой подавили и частично уничтожили войска и опорные пункты в полосе 5 и 6ГА ВФ (340,150).

5ВА Степного фронта нанесла дневные удары в рамках авиаподготовки 3 августа: первый силами 50 б Пе-2 по узлам сопротивления и скоплению войск за 1:30 до наступления и 2-й 100 машинами непосредственно перед атакой (518,135).

3 августа 1943 после авиаподдержки и артподготовки войска 5 и 6 ГА овладели главной полосой обороны и во второй половине дня в действие ввели 4 и 5ГТА, которые поддерживались силами 2ВА. Всего в этот день советская авиация выполнила 2670 вылетов (340,150).

В ходе Белгородско-Харьковской операции план боевых действий 5ВА был разработан в виде графика (518,115).

Количество ложных аэродромов по отношению к действующим достигало 80% и более. На них стояли макеты самолетов и имитировалась летная работа (518,118).

По поводу Белгородско-Харьковской операции командир 48 стрелкового корпуса г З.З.Рогозный писал "Только благодаря непосредственно организованному взаимодействию и массированным ударам л на Ил-2 наземные части имели продвижение (518,142).

При вводе в сражение 1 и 5 ГТА были привлечены 5 шак и 10 иак, а также 202 бад и 291 шад, т.е. были задействованы все силы б и ш и 50% истребительной авиации 2ВА (518,156).

В ходе операции также сочетали сосредоточенные удары и эшелонированные действия ш и б авиации для поддержки при вводе в сражение 1 и 5 ГТА (518,162).

При преследовании отступающих войск авиация была перенацелена на дезорганизацию отхода и уничтожение войск и боевой техники в сотрудничестве фронтовой авиации и АДД (518,163).

Действия авиации по крупным оперативным резервам переросли в форму отдельной воздушной операции, в которой приняла участие не только фронтовая, но и АДД (518,165).

3 августа 1943 командир 48 стр. корпуса З.З.Рогозный писал, что только благодаря хорошо организованному взаимодействию и массированным ударам авиации - летчиков ш - наземные части могли успешно продвигаться (340,151).

3 августа 1943 г. вышел УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР О ПРИСВОЕНИИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ АВИАЦИИ ГОЛОВАНОВУ А. Е. ВОЕННОГО ЗВАНИЯ МАРШАЛА АВИАЦИИ

Генерал-полковнику авиации Голованову Александру Евгеньевичу присвоить военное звание маршала авиации.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН

Москва, Кремль (9844).

3-5 августа 1943 И.В.С. выезжал на фронт и был севернее Курска, но поездка была в условиях строгой секретности и И.В.С. только встретился с командованием (2070,92).

С 3 августа по 15 сентября 1943 была операция Рельсовая война (2443,74).

Это была не только партизанская операция. Приказ 8, 17, 5 и 2 ВА и АДД: "С 4 августа действовать по ж/д и автоперевозкам, задержать переброску войск в район Харькова, не допустить накопления войск противника в Харькове и выхода их оттуда на север. Действиями по ж/д узлам, станциям, мостам и перегонам, разрушением ж/д путей создать закупорку движения. Расстреливать паровозы, парализовать и сорвать ж/д движение. Ш и б ударами уничтожать автотранспорт и мотомехколонны на дорогах." (518,256).

3 августа 1943 советские партизаны начали “рельсовую войну” в тылу фашистов (4962), на оккупированной территории РСФСР, БССР и части УССР началась операция "Рельсовая война" партизан Белоруссии, Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской областей и части сил украинских партизан (всего 167 бригад и отдельных отрядов; около 100 тысяч человек). За первую ночь операции взорвано 42 тыс. рельсов. Действия партизан развернулись в тыловых районах групп армий "Центр" и "Север" (протяженность по фронту - около 1000 км, в глубину - 750 км); украинские партизаны одновременно вели боевые действия в тылу группы армий "Юг" (4963 ).

Другие оборонные отрасли:

3 августа 1943 начальник Главного бронетанкового управления Красной Армии Б.Г. Вершинин писал в Артком ГАУ:

«Согласно решению Госкомиссии по испытанию опытного образца СУ-152от 6.2.43года Кировский завод и завод№172обязаны переместить коробку поворотного механизма системы MJI-20C вправо с расчетом устранить имеющиеся неудобства и затруднения в работе водителя.

Со времени этого решения прошло 6 месяцев, но ни Кировский завод, ни завод №172 его не выполнили.

Более того, выполнение данной работы заводом №172 в части, относящейся к поворотному механизму гаубицы MJI-20C, как видно из письма Кировского завода за №2883 от 24.7.43 года, затягивается и совместного решения Кировского завода и завода №172 в части введения необходимых конструктивных изменений не имеется.

Считая создавшееся положение с устранением указанного дефекта в СУ-152 совершенно недопустимым, прошу Вас принять соответствующие меры к введению необходимых изменений в поворотном механизме гаубицы MJI-20C и срочно изготовить опытный образец такого механизма.

Директора Кировского завода тов. Зальцман прошу принять участие в улучшении расположения поворотного механизма орудия и в его изменениях и разработать соответствующие мероприятия по улучшению условий работы водителя».

Письмо это, впрочем, особого эффекта не возымело. До конца выпуска СУ-152 продолжали оснащаться системами MЛ-20C со старой конструкцией механизма поворота, который на определенных углах упирался в правое плечо и спину механику-водителю. Механизм в итоге все же перенесли вправо, но произошло это уже при проектировании самоходной установки ИС-152 (ИСУ-152) (17484).

За рубежом:

3 августа 1943 в ходе многочасовой бомбежки Гамбурга союзниками погибло около 200 тысяч человек и уничтожена значительная часть города (операция “Гоморра”) (4962).

3 августа в 1943 году (3–17 августа) эвакуация германо-итальянских соединений с Сицилии. Перевезены морем 100 000 человек без потерь вместе с военной техникой (14972).

4 августа 1943 немецкая авиация снова атакует гавань Палермо, повредив американский эсминец USS Shubrick (20376).

4 августа 1943  11 армия военно - воздушных сил выполняет 135 полетов против Киска на Алеутских островах, сбросив 304000 фунтов (138000 кг) бомб (20376).

Авиапромышленность:

4 августа 1943 директор завода 39 Абрамов послал телефонограмму А.И.Ш. в 19:30:

"4 августа 1943 на самолете Ил-6 сделано две рулежки по аэродрому (12 пробежек) с поднятием хвоста.

От расчетной группы поступило требование усилить капоты.

От группы генерала Маркова получена дефектная ведомость на дефекты, подлежащие устранения до первого полета.

С.В.И. сегодня выдает чертежи на устранение указанных дефектов. Производство изготовит детали и заканчивает монтаж к 12 час. 5 августа.

Характер доработок:

11. На капоты устанавливаются дополнительные профиля

2. В трубопровод вводятся гибкие соединения - трубки заменяются петрофлексами.

3. В шарниры шасси вводятся масленки.

4. Усиливается стопорный механизм костыля.

5. Производится дополнительное крепление трубопровода.

6. Увеличивается площадь триммера РН

7. Намечена спец. проверка ВМГ (1768,210).

4 августа 1943 Зам. Нач. Секретариата НКАП И.Фирсаев писал Нач. 7 ГУ НКАП С.Н.Шишкину письмо N Н-7/3113:

ГКО постановлением N 3831с от 28 июля 1943 обязал НКАП провести в ЦАГИ по заданию НИИ-3 при СНК СССР и НКВМФ необходимые исследовательские работы, связанные с разработкой реактивных торпед.

В исполнение этого постановления НКАП А.И.Ш. приказал Вам связаться с НИИ-3 и провести необходимые работы." (1458,211).

Другие оборонные отрасли:

4 августа 1943

Докладная записка на имя секретаря ЦК ВКП(б) Г.М.Маленкова «О результатах проверки фактов, изложенных в письме помощника военпреда инженер-капитана Корнеева и старшего техника-лейтенанта Романова об очковтирательстве и непорядках на заводе № 698 НКЭП», подготовленная проверочной комиссией 04.08.1943 (18627).

4 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3867 Об учреждении переходящего Красного знамени Государственного Комитета Обороны для пароходств Наркомречфлота. (7132, 1).

4 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3868 [О передаче НКЭС 10 трофейных узкоколейных паровозов для вывозки торфа.] (7132, 2).

4 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3869 [О графике перемещения нефтепродуктов госрезерва из Астрахани, Баку, Батуми и Красноводска.] (7132, 3,4-7).

4 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3870 О мероприятиях по сушке и уборке торфа на торфопредприятиях Наркомэлектростанций в сезоне 1943 г. (7132, 8-11).

4 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3871. О направлении на завод N340 НКСП 500 военнообязанных, ограниченно годных к военной службе, и выпускников РУ и школ ФЗО.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 143, лл. 12 (11012).

4 августа 1943 вышло Постановление ГКО О№ 3872 балансах и планах распределения проката черных металлов, труб, метизов, чугуна, ферросплавов, доменного угля и металлургического кокса на III квартал 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 143, лл. 13-14, 15-111 (11012).

Армия:

4 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 4 августа наши войска на Орловском направлении продолжали успешно развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 6 до 10 километров, ворвались в Орёл, где ведут уличные бои с противником. Нашими войсками на Орловском направлении за день боёв занято свыше 80 населённых пунктов, в том числе железнодорожные станции Стальной Конь (6 километров севернее Орла) и Светлая Жизнь (4 километра южнее Орла).

На Белгородском направлении наши войска завязали бои с противником, придвинулись вперёд на 10 километров и серьёзно улучшили свои позиции.

В Донбассе, в районе юго-западнее Ворошиловграда, наши войска вели боиместного значения, в результате которых улучшили свои позиции.

На Ленинградском, фронте, в районе севернее и восточнее Мга, —артиллерийско-миномётная перестрелка с обеих сторон.

В течение 3 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 236 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 138 самолётов противника.

На Орловском направлении наши войска продолжали наступление.

Северо-западнее Орла немцы непрерывно бросали в контратаки пехоту, поддержанную танками, самоходными орудиями и авиацией. Советские войска отразили все контратаки противника и нанесли ему большой урон. Подбито и сожжено 32 немецких танка и уничтожено до полка пехоты противника. Пленные сообщают, что 211 немецкая пехотная дивизия в последних боях потеряла свыше 70 процентов личного состава.

Советские войска, сломив сопротивление немцев, ворвались в Орёл, где ведут уличные бои с противником.

Юго-западнее Орла наши войска продвинулись от 6 до 10 километров и заняли более 40 населённых пунктов. Особенно ожесточённые бои произошли за один населённый пункт, упорно защищавшийся противником. Советские бойцы разгромили немецкий гарнизон, оборонявший этот пункт, и заняли его. В этих боях наши части уничтожим до 1.500 гитлеровцев, 18 танков, 13 артиллерийских и миномётных батарей и более 120 автомашин с боеприпасами. Захвачены у противника 15 танков, 16 орудий, 40 пулемётов и другие трофеи. На другом участке Н-ское соединение, преследуя отступающего противника, уничтожило свыше 1.000 немецких солдат и офицеров. Захвачено 10 орудий, 32 миномёта, 110 пулемётов, 11 тысяч снарядов, 2 миллиона патронов, 68 тонн пороха и взрывчатых веществ.

Наша авиация бомбила и штурмовала колонны войск противника. В воздушных боях в течение дня сбито 54 немецких самолёта.

На Белгородском направлении наши войска завязали бои с противником, продвинулись вперёд на 10 километров и серьёзно улучшили свои позиции. Все попытки немцев восстановить положение провалились. Противник понёс тяжёлые потери в живой силе и технике.

Советская авиация активно поддерживала боевые действия наземных войск. В результате бомбардировки уничтожено большое число танков и до 300 автомашин противника. В воздушных боях сбито 44 немецких самолёта.

На Ленинградском фронте происходил огневой бой. Наши артиллеристы и миномётчики уничтожили 2 немецких танка, несколько орудий и взорвали склад боеприпасов. Разрушено 30 дзотов и 6 наблюдательных пунктов. В результате активных действий наших подразделений уничтожено до 700 вражеских солдат и офицеров.

Южнее Изюма подразделения Н-ской части вели бои местного значения. Наши бойцы очистили от гитлеровцев рощу и захватили сильно укреплённые позиции. Противник, стремясь задержать продвижение советских подразделений, предпринял несколько контратак. При отражении контратак противника наши бойцы истребили несколько сот гитлеровцев, подбили и уничтожили 4 немецких танка. Захвачены пленные.

Северо-восточнее Новороссийска группа разведчиков под командованием капитана Орлова ночью ворвалась в немецкие траншеи и уничтожила большую группу гитлеровцев. Разведчики захватили трофеи и благополучно вернулись в свою часть, Снайперы Н-ского подразделения за семь дней истребили 66 вражеских солдат. Снайпер т. Сысоев уничтожил 12 немцев, т. Вилгурин — 8, тт. Кондратенко и Скопцов убили по 7 гитлеровцев каждый.

Разведчики партизанского отряда, действующего в одном из районов Могилевской области, узнали, что немцы готовят нападение на партизанскую базу. Командование отряда решило опередить врага. На рассвете 27 июля партизаны внезапно атаковали немецкий карательный отряд и истребили 68 гитлеровцев. Захвачено много повозок с боеприпасами. Партизаны отряда, действующего в Гомельской области, 24 июля пустили под откос немецкий воинский эшелон. Разбиты паровоз и 30 вагонов.

Пленный командир самокатного эскадрона отдельного батальона 262 немецкойпехотной дивизии обер-лейтенант Вальтер Беккер рассказал: «С самой весны у нас много говорили о предстоящем летнем наступлении. Многие мечтали о втором походе на Москву. Русские расстроили все эти планы. Нам приходится отступать, отдавать территорию, купленную ценой величайших жертв. Летние поражения немецкой армии произвели гнетущее впечатление на солдат и офицеров. С потерей территории, и особенно инициативы, всё больше и больше солдат и офицеров теряет веру в победу. Многие офицеры считают Гитлера главным виновником военных поражений Германии на Востоке. Офицеры намёками выражают недовольство Гитлером за то, что он сам назначил себя главнокомандующим армией. Они говорят, что один ефрейтор обходится Германии гораздо дороже, чем все её покойные и здравствующие генералы и маршалы вместе взятые. Последние события под Орлом окончательно убедили меня в том, что Германия проиграет войну. Трезво рассудив, я сдался в плен русским» (14973).

4 августа 1943, в период с 16.10 до 19.40 по московскому времени, Ил-2 из 724-го шап совершили несколько налетов на аэродром Карачев, заявив об уничтожении там 35 самолетов. В то же время немецкие зенитки и истребители сбили четыре «цементбомбера», в том числе машину командира полка подполковника С. М. Ярославцева. Отличился обер-фельдфебель Отто Киттель из 2-й эскадрильи JG54, на чьем счету были два штурмовика.

По возвращении экипажи оставшихся Илов сообщили о десяти якобы сбитых ими в воздушных боях «Фокке-Вульфах». На самом же деле немцы тогда потеряли один FW-190A-5, чей пилот — командир все той же 2-й эскадрильи JG54 обер-лейтенант Ханс Гётц — погиб. При этом, по одной версии, он действительно был сбит огнем бортстрелков штурмовиков, а по другой — его истребитель потерпел катастрофу, задев концом плоскости землю во время крутого виража на предельно малой высоте. Для эскадры «Грюнхерц» гибель кавалера Рыцарского креста, одержавшего 82 воздушные победы, была большой, но все же единственной потерей.

В этот же день, в сотнях километрах к югу, 12 Ил-2 из 673-го шап атаковали аэродром Микояновка. Летчики отчитались о пятнадцати уничтоженных самолетах, хотя фактически на земле получили небольшие повреждения только два FW-190 из II./SchGl (19522).

4 августа 1943, в период с 16.10 до 19.40 по московскому времени, Ил-2 из 724-го шап совершили несколько налетов на аэродром Карачев, заявив об уничтожении там 35 самолетов. В то же время немецкие зенитки и истребители сбили четыре «цементбомбера», в том числе машину командира полка подполковника С.М. Ярославцева. Отличился обер-фельдфебель Отто Киттель из 2-й эскадрильи JG54, на чьем счету были два штурмовика.

По возвращении экипажи оставшихся Илов сообщили о десяти якобы сбитых ими в воздушных боях «Фокке-Вульфах». На самом же деле немцы тогда потеряли один FW-190A-5, чей пилот – командир все той же 2-й эскадрильи JG54 обер-лейтенант Ханс Гётц – погиб. При этом, по одной версии, он действительно был сбит огнем бортстрелков штурмовиков, а по другой – его истребитель потерпел катастрофу, задев концом плоскости землю во время крутого виража на предельно малой высоте. Для эскадры «Грюнхерц» гибель кавалера Рыцарского креста, одержавшего 82 воздушные победы, была большой, но все же единственной потерей.

В этот же день, в сотнях километрах к югу, 12 Ил-2 из 673-го шап атаковали аэродром Микояновка. Летчики отчитались о пятнадцати уничтоженных самолетах, хотя фактически на земле получили небольшие повреждения только два FW-190 из II./SchGl (23199).

4 августа в 1943 году партизанское соединение С.А.Ковпака нанесло удар по городу Делятин — крупному узлу шоссейных и железных дорог в тылу противника (14973).

4 и 5 августа 1943 л 8 и 17 ВА разгромили 16 эшелонов и уничтожили на дорогах 28 танков и 300 автомашин (518,256), а по другим данным - 20 танков и 30 автомашин (340,152).

4 августа 1943 при выдвижении гитлеровских танковых и моторизованных дивизий на Донбасс по ним непрерывно днем и ночью стали наносить удары ш и б 8ВА ЮФ, которые выполнили 1867 вылетов. Потом, по мере продвижения резервов на север, подключилась 17ВА ЮЗФ и летчики 8 и 17ВА до 15 августа 1943 выполнили по перебрасываемым немецким резервам 4113 вылетов (518,256).

4 августа 1943 партизанское соединение С.А.Ковпака нанесло удар по г. Делягин - крупному узлу шоссейных и ж/д дорог (3398,271).

4 августа 1943 г. были подготовлены ОТВЕТЫ КОМАНДУЮЩЕГО БТ и МВ КА НА ВОПРОСЫ ГЛАВЫ БРИТАНСКОЙ ВОЕННОЙ МИССИИ В СССР ПО ЗАПРОСУ ГШ КА ПО БРОНЕТАНКОВОЙ ТЕМАТИКЕ № 12002

Глава британкой военной миссии генерал-лейтенант Мартель обратился ко мне с вопросами, по которым он бы хотел получить боевой опыт последних июльских операций Красной Армии.

Прошу указаний подготовить проект ответов на вопросы, интересующие генерала Мартель, и прислать их мне для доклада и получения санкции от начальника Генерального штаба.

Проект ответов желательно получить к вечеру 6 августа 1943 года.

Генерал-майор Дубинин

Британская военная миссия в СССР г. Москва

Приложение 1 3 августа 1943г.

Господину генерал-майору ДУБИНИНУ

Прилагаю вопросы, на которые нам срочно требуются ответы.

Все они касаются танков, и мы хотим познакомиться с Вашим опытом, так как он может повлиять на нашу программу производства танков.

Мы хотели бы ознакомиться и со многими другими вопросами, как то — характер бомбардировки Вашей артиллерии, применение авиации, тактика пехоты и т.д., но эти вопросы менее срочны.

Я буду весьма благодарен, если Вы сообщите мне в ближайший день, когда Вы сможете обсудить эти вопросы с нами.

Может быть, Вы сможете обсудить с нами на этой недели также и вопросы войны в зимних условиях. Таким образом, дело решится, может быть, скорее, чем, ожидая Ваш письменный доклад. Это дело становится для нас действительно срочным.

Глава Британкой военной миссии в СССР генерал-лейтенант Мартель

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ШТАБОМ КРАСНОЙ АРМИИ

1. Добивался ли советский танк КВ в общем успехов при прорыве сильных германских укреплений? Как показал себя танк «Черчилль» в той же роли? Останавливалось ли большое количество этих танков противотанковыми минами? Если мы построим танки прорыва нового образца, посоветуете ли Вы на основании Вашего опыта установить на них еще более тяжелую броню? Требуется ли для таких танков орудие большего калибра, чем 75 мм?

2. Немцы атаковали Курский выступ большим числом танков. Как Красная Армия остановила их? Было ли большое количество их остановлено противотанковыми минами или же большинство остановлено противотанковыми орудиями и, если так, то орудиями какого типа?

3. Играли ли противотанковые препятствия большую роль в этих операциях, и применялись ли какие-либо особые средства для преодоления их? Применялись ли с той или другой стороны какие-либо особые приспособления для разминирования?

4. Когда танки останавливались артиллерийским огнем, то случалось ли это, как правило, вследствие пробоин от бронебойных снарядов или же танки выводились из строя действием фугасных и бризантных снарядов?

5. Представлял ли танк «Тигр» серьезную опасность или же Вы справлялись с ним сравнительно легко огнем по его бортам? В Северной Африке у нас создалось низкое мнение об этом танке.

6. Мы склоняемся к мнению, что 76-мм орудие с большой начальной скоростью представляет собой максимальный калибр орудия, который возможно установить на танке с круговым обстрелом ,и что орудия больших калибров следует устанавливать на самоходных установках с ограниченным обстрелом. Подтверждается ли это мнение Вашим опытом?

7. Сможете ли Вы представить какие-либо сведения о танке «Пантера».

Приложение 2

Начальнику группы офицеров Генерального штаба Красной Армии генерал-майору т. ДУБИНИНУ

При этом высылаю ответы на вопросы главы Британкой военной миссии генерал-лейтенанта Мартель. Приложение: ответы на 2 листах

Начальник штаба БТ и МВ Красной Армии генерал-майор танковых войск Салминов

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ Главы Британкой военной миссии

1. При прорыве сильных укреплений немцев тяжелые танки КВ и «Черчилль» с ролью танков прорыва вполне справились, и как танки прорыва, усиливающие атакующую пехоту, вполне себя оправдали.

Однако, учитывая увеличение калибров, начальной скорости и увеличение снарядов у противотанковой самоходной и танковой артиллерии пр-ка, применяемой для борьбы с наступающими танками, броня танков прорыва должна быть усилена (до 100-120 мм).

Танк «Черчилль» к роли танков прорыва, на усиление пехоты в целом подходит, но опыт еще раз подтвердил слабость его пушечного вооружения.

Бензиновое топливо танка значительно увеличивает опасность пожара, % сгоревших танков «Черчилль» значительно больше в сравнении с дизельными танками КВ.

Основным врагом танков в этих операциях являлась противотанковая самоходная артиллерия и танки. Минные поля приносили значительно меньший вред. Что касается безвозвратных потерь, то они на минных полях совершенно незначительны, так как большинство танков, оставшихся на минных полях, имеют повреждение только в ходовой части и быстро восстанавливаются.

Из этого одного не следует недооценивать значение минных полей как средства ПТО. В операциях в июле минные поля принесли меньший вред танкам потому, что принимались тщательные меры к уничтожению минных полей с помощью артиллерии и саперов.

Танковая пушка на тяжелом танке должна быть калибром от 75 до 100 мм и с большой начальной скоростью снаряда, тогда этот танк будет и танком прорыва и мощным средством ПТО (как немецкий танк «Тигр»).

Усиливая броню и вооружение тяжелого танка, нельзя забывать про необходимость поддерживать на должном уровне его подвижность.

Танку «Черчилль» надо срочно дать лучшую пушку и дизель-мотор.

2. Наступление большой массы немецких танков на Курском выступе было остановлено комплексом всех средств ПТО.

Наибольшее количество потерь немецкие танки понесли от всех видов артиллерии и пушечного огня танков. Минные поля стесняли маневр немецких танков и помогали артиллерии более успешно бороться с танками немцев.

К борьбе с танками немцев привлекались все типы орудий, наибольший же эффект при стрельбе по танкам показали орудия калибра от 75 мм и больше.

3. Противотанковые препятствия в виде минных полей, противотанковых рвов и другие стесняли маневр немецких танков, но не являлись средством, способным остановить их движение. Этой своей ролью они помогали артиллерии.

Основным средством борьбы с минными полями являлись саперы. Опыт боев показывает, что для проделывания проходов в минных полях большую пользу приносят артобстрел и бомбежка авиацией минных полей. Разрывы снарядов и авиабомб детонируют мины и подрывают их, чем достигается проделывание проходов в минных полях.

Имели место случаи, когда немецкая авиация бомбардировкой рвов ПТО добивалась проделывания проходов в них для танков.

Другие средства для борьбы с минными полями не выявлены.

4. Большинство танков выводилось из строя от прямых попаданий бронебойных снарядов. Наряду с этим имели место случаи остановки танков от разрыва фугасных и бризантных снарядов при попадании их в ходовую часть танка или при разрыве рядом с танком, когда достигалось повреждение ходовой части танка.

5. Танк «Тигр» мощная машина по броне и вооружению, но мало поворотная.

Недооценивать «Тигр» нельзя, так как он является серьезным противником.

Опыт боев на Курском выступе показал, что он не неуязвимый танк, а при хорошей организации ПТО, особенно мощной артиллерией, борьба с ним возможна. Из класса танков, танк «Тигр» передовая машина.

6. Учитывая появление у немцев на танке «Тигр» 88-мм пушки и неизбежность привлечения на борьбу с этим танком наших танков надо считать, что калибр танковых пушек должен быть как минимальный 75-мм с большой начальной скоростью. Надо искать пути к установке на танк с круговым обстрелом орудия до 100-мм.

7. Фотографию и данные о танке «Пантера» прилагаю.

Танк «Пантера» с хорошими качествами и серьезный противник. Он еще не стал в немецкой армии основным, но, как видно, он на это большой претендент. Приложение: фотографии и данные о танке «Пантера».

Полковник Заев

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11353. Д. 35. Л. 118-121, 124-126. Копия (11403).

За рубежом:

4 августа в 1943 году второй прототип самолета «NA-67» (серийный номер - 40-3058), американского высотного бомбардировщика «XB-28A», потерпел аварию и упал в океан (14973).

4 августа в 1943 году англо-американские войска возобновили наступление на Сицилии (14973).

4 августа в 1943 году немецкое командование отдало приказ всем подводным лодкам, находящимся в Карибском море и Южной Атлантике, возвращаться на базы (14973).

4 августа 1943 три экипажа итальянских боевых пловцов на торпедах вновь атаковали корабли и суда конвоя в бухте Гибралтара, стартовав с судна Ольтерра. Потопили три общим водоизмещением 23000 т. Это была последняя атака, т.к. 30 августа англичане обнаружили Ольтеру, а 3 сентября Италия вышла из войны (3961, 61).

Авиапромышленность:

5 августа 1943 Кузнецов писал Дементьевы докладную записку N 4040:

"Докладываю о результатах ознакомления с состоянием матчасти самолетов во 2, 5, 8 и 17 ВА:

1. О скорости самолетов

В беседах с летчиками истребительных и штурмовых полков ими предъявлялось основное требование - повышение скорости самолетов.

Большинство л не отрицают официальные данные скоростей наших самолетов, но все подтверждают, что скорости самолетов-истребителей противника практически значительно выше скоростей наших самолетов.

Расхождение в скоростях, полученных в результате испытаний самолетов на заводах и скорости самолетов, находящихся в строевых частях, в значительной степени объясняется состоянием матчасти самолетов, находящихся на фронте (быстрая выработка моторесурсов моторов, плохой их ремонт в ремонторганах ВВС, неудовлетворительное состояние поверхностей самолетов, плохой уход техсостава за самолетами).

2. О лакокрасочных покрытиях

3. О дефектах самолетов

11. Абсолютная невзаимозаменяемость агрегатов самолета Ил-2 (элероны, РВ, РН).

12. Усыхание и коробление бомболюков самолетов Ил-2

13. Разбалтывание 15 рамы самолета Ил-2

Предложения

1. Необходимо потребовать от ВИАМ и самолетных заводов разработки надежного лакокрасочного покрытия, которое гарантировало бы сохранение его не менее, чем на один год.

2. Необходимо потребовать от ГК самолета Ил-2 С.В.И. и директоров заводов 1, 18, 30 полной взаимозаменяемости основных агрегатов (крыла, оперения, шасси)." (1786,284).

5 августа 1943 л завода 1 П.А.Чурилин совершил катастрофу на Ил-2 N 8002. На борту был взятый без разрешения рабочий шаблонного цеха И.Кондратенко. Пикировал на батарею (2109).

5 августа 1943 комиссия утвердила макет самолета БББ, но в связи с начавшейся реэвакуацией завода № 289 работы по самолету были временно прекращены. В конце декабря 1943 года по указанию НКАП СССР ОКБ прекратило работы по БББ с 2М-71Ф, ввиду того, что «...по своим ЛТД он не превосходит серийный Ту-2 с 2М-82ФН».

Основные расчетные характеристики вариантов самолетов ДДБШ

| Характеристики | «Ш» ОНВ | «Ш» 2АМ-42 | «Р» 2М-71Ф 2ТК-3 | «Б» 2М-71Ф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина самолета, мм | 13580 | 13580 | 14750 14750 | 14750 14750 |
| Размах крыла, мм | 20500 | 20500 | 20500 20500 | 20500 20500 |
| Площадь крыла, м2 | 60 | 60 | 60 60 | 60 60 |
| Масса самолета, кг |  |  |  |  |
| - пустого | 9168 | 9728 | 8407 8422 | 8297 8329 |
| - полетная | 12413 | 12774 | 11250 11232 | 11912 12034 |
| - с перегрузкой | 3381 | - | - | - |
| Максимальная скорость, км/ч |  |  |  |  |
| - у земли | 500 | 485 | 483 483 | 490 490 |
| - на высоте, м | 550/4600 | 525/2500 | 595/8000 595/8300 | 566/4600 566/4600 |
| Время набора Н, мин/м | 9/5000 | 8,5/4000 | 10/8000 10,6/8300 | 8,5/6000 8,25/4000 |
| Практический* потолок, м | 9000 | 7000 | 12000 12000 | 10300 10300 |
| Дальность полета, км |  |  |  |  |
| - нормальная | 1000 | 620 | 2000 2000 | 1500 1500 |
| - с перегрузкой | 1500 | - | - | - |
| Длина разбега, м | 400 | 430 | 264 265 | 356 360 |
| Экипаж, чел. | 2 | 2 | 3 4 | 3 4 |

(11853).

5 августа 1943 в НИИ ВВС закончились испытания различных комбинаций мотор-винт на Як-6 № 640211 и 640432 выпуска з-да № 464, которые проходили с 19 июля 1943. Ви М.Д.Яськов, л А.В.Синельников (4657, 19).

Другие оборонные отрасли:

До 5 августа 1943 г. продолжались испытания двух изготовленных образцов Т-43-П, а десятью днями позднее эти танки вошли в состав «особой танковой роты № 100» и были отправлены на фронт. Эта рота была очень интересна, чтобы не остановиться на ней немного. 25 сентября 1943 г. Нарком танковой промышленности В. Малышев проводил заседание, посвященное рассмотрению положения дел с новой боевой техникой. Второй вопрос был посвящен как раз деятельности «Особой танковой роты 100»:

Слушали: Доклад командира ос. Танк, роты «100» тов. Волосатова Г. П. о результатах боевого применения танков роты в боях 21 августа — 5 сентября с.г.

Вооружение роты:

Командирская машина: Танк Т-34 с увелич. башней на погоне 1600мм и р/ст 9-РСв башне и РСБ-Ф в корпусе с двиг. Бриггс-Страттон и доп. щелочн. аккумулят.

1 взвод: Танки Т-34 с увеличенной башней на погоне 1600мм и командирской башенкой — 2 шт.

2 взвод: Танки-истребители Т-34/57, вооруж. 57-мм танковой пушкой обр 1941/43 г.—З шт.

3 взвод: Танки Т-43 с башней на увелич. и норм погоне — 3 шт. 4взвод:Танки Т-34 завода 112 с огнеметн. установкой — 2шт.» Согласно докладу командира рота была отправлена на фронт 19 августа, а вернулась в распоряжение НКТП 5 сентября. На фронте рота активностью не отличалась и находилась большей частью в резерве Центрального фронта. Но, несмотря на тесную опеку, роте все-таки довелось участвовать в нескольких боевых столкновениях с немецкими войсками. Так, экипаж Т-43 младшего лейтенанта Мажорова был награжден орденами и медалями (они уничтожили три немецких противотанковых орудия и 2 БТР или БА). От ответного огня немецких войск почти все танки роты получили от 1 до 11 (!) попаданий, но броня их корпусов пробита не была. По возвращении роты ее командир, капитан Волосатое, дал танкам Т-43, танкам-истребителям Т-34/57 и командирскому танку самый благожелательный отзыв, отметив лишь вооружение танков Т-43 76-мм пушкой недостаточным (11135).

5 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3873. Об изменении плана поставки торфа для кировских электростанций в III кв. 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 143, лл. 112 (11012).

5 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3874 [О направлении 300 военнообязанных, не годных к строевой службе, на восстановление нефтеналивного флота и Сталинградского порта.] (7132, 113).

5 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3875 [О мобилизации 4 тыс. чел. в Курской обл. на восстановление железных дорог.] (7132, 114).

5 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3876. О передаче НКстроем в III кв. 1943 г. строительству завода N175 НКСП 5 тыс. куб. м леса.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 143, лл. 115 (11012).

5 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3877 О плане военного судостроения и судоремонта на ленинградских заводах Наркомсудпрома во втором полугодии 1943 года и мероприятия по его обеспечению.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 143, лл. 116-121, 122-141 (11012).

5 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3878 О мероприятиях по обеспечению производства и строительства локомобильных заводов Наркомтяжмаша. (7132, 142-148,149-163).

5 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3879 Об изготовлении приборов для сжигания водорода на подводных лодках.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 143, лл. 164 (11012).

5 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3880 [Об изменении сроков мобилизации населения в Казахстане для работы на предприятиях и стройках НКПС, НКЦМ и НКУП.] (7132, 165).

5 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3881 [О мерах по переносу линии электропередачи в районе Владивостока протяженностью 7 км по указанию ТОФ.] (7132, 166).

5 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3882 О мероприятиях по улучшению эксплуатации электростанций и созданию условий для дальнейшего развития энергетики Казахской ССР. (7132, 167-170).

5 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3883 [О мерах по усилению охраны объектов НКЭС.] (7132, 171-172, 173-174).

5 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3884 О реорганизации Орского энергокомбината НКЭС в Орское районное управление энергетического хозяйства - Орскэнерго.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 143, лл. 175-178 (11012).

5 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3885. О мерах по завершению строительства завода N376 НКХП.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 143, лл. 179-181, 182-186 (11012).

Армия:

5 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«5 августа наши войска после ожесточённых уличных боёв овладели городом и железнодорожным узлом — Орёл. Северо-западнее, южнее и юго-западнее Орла наши войска за день боёв заняли свыше 30 населённых пунктов.

Того же 5 августа наши наступающие войска после упорных боёв овладели городом Белгород.

В боях за освобождение Орла и Белгорода отличились войска генерал-лейтенанта Баграмяна, генерал-лейтенанта Белова, генерал-лейтенанта Горбатова, генерал-лейтенанта Колпакчи, генерал-лейтенанта Романенко, генерал-лейтенанта Пухова, генерал-лейтенанта Галанина, генерал-лейтенанта Рыбалко, генерал-лейтенанта Чистякова, генерал-лейтенанта Жадова, генерал-майора Манагарова, генерал-лейтенанта Крюченкина, генерал-лейтенанта Шумилова, генерал-лейтенанта танковых войск Катукова, генерал-лейтенанта танковых войск Ротмистрова, генерал-лейтенанта танковых войск Богданова, авиационные соединения Маршала авиации Голованова, генерал-лейтенанта авиации Науменко, генерал-лейтенанта авиации Руденко, генерал-лейтенанта авиации Красовского, генерал-лейтенанта авиации Горюнова.

В Донбассе, в районе юго-западнее Ворошиловграда, продолжались бои местного значения.

На Ленинградском фронте, в районах севернее и восточнее Мга, — усиленные поиски разведчиков.

В течение 4 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 98 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 168 самолётов противника.

Советские войска в результате ожесточённых уличных боёв овладели городом Орёл. Немцы построили укрепления на улицах города, минировали и взрывали дома, посадили автоматчиков в погреба, а также на чердаки каменных зданий и оказывали отчаянное сопротивление. Наши бойцы, действуя штурмовыми группами, квартал за кварталом очищали город от противника. Сегодня немцы выбиты из всех районов, и Орёл полностью освобождён от немецко-фашистских оккупантов. Захвачены большие трофеи и много пленных.

Северо-западнее Орла советские части отбивали контратаки противника. В ожесточённых боях Н-ское соединение истребило свыше 1.000 гитлеровцев, уничтожило 16 немецких танков, 22 орудия и 8 транспортёров. Продвигаясь вперёд, наши бойцы захватили 6 складов боеприпасов.

Южнее и юго-западнее Орла наши войска продвинулись вперёд и заняли свыше 30 населённых пунктов. В боях за эти населённые пункты уничтожено 800 немецких солдат и офицеров. Захвачены у противника 12 танков, 19 орудий и склад с горючим.

Наша авиация бомбила и штурмовала отступающие немецкие войска. Противнику нанесён тяжёлый урон в живой силе и технике. Дороги, подвергнутые ударам нашей авиации, загромождены горящими и разбитыми автомашинами, орудиями и другой военной техникой противника.

В воздушных боях наши лётчики сбили 72 немецких самолёта.

Наши войска после упорных боёв овладели городом Белгород. В бою за город уничтожено свыше 3.000 солдат и офицеров противника. Захвачены склады боеприпасов и другие трофеи. На другом участке Н-ское танковое соединение перерезало важную коммуникацию противника. Контратаки, предпринятые гитлеровцами, были отражены с большими для них потерями. По неполным данным, уничтожено 40 немецких танков и 5 самоходных орудий. Захвачены трофеи, в числекоторых 17 танков и 4 самоходных орудия. Наши части захватили также всю материальную часть двух артиллерийских полков противника.

В воздушных боях в течение дня сбито 66 немецких самолётов.

В Донбассе, в районе юго-западнее Ворошиловграда, наши войска вели бои местного значения. Утром после сильной артиллерийской подготовки части Н-ского соединения атаковали позиции противника и заняли первую линию немецких траншей. Уничтожено 6 немецких танков и до 400 гитлеровцев. Наши лётчики бомбили железнодорожные эшелоны, танковые и пехотные колонны противника. В результате бомбардировки разбито несколько железнодорожных составов, уничтожено и повреждено большое число танков и до 150 автомашин противника.

Южнее Изюма немцы подтянули резервы и в течение двух дней пытались вернуть потерянные ими позиции. Наши части отбили двадцать три контратаки танков и пехоты противника. В этих боях истреблено не менее полка немецкой пехоты, подбито и уничтожено много танков и орудий противника. Советские лётчики взорвали 2 склада с горючим и несколько складов боеприпасов. В воздушных боях сбито 11 немецких самолётов.

На Ленинградском фронте наши артиллеристы и миномётчики обстреливали оборонительные сооружения и ближние тылы противника. Артиллерийско-миномётным огнём разрушено 29 немецких дзотов, 4 наблюдательных пункта, взорвано 2 склада боеприпасов и подавлен огонь нескольких артиллерийских батарей противника. Наши лётчики в воздушных боях сбили 12 немецких самолётов.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Ровенской области, 28 июля внезапно атаковал гарнизон противника, расположенный в крупном населённом пункте. В завязавшемся бою большая часть немецкого гарнизона была уничтожена. Оставшиеся в живых гитлеровцы разбежались. Убито 130 немецких солдат и офицеров, бургомистр и начальник жандармерии. Партизаны освободили из тюрьмы 80 советских граждан. Захвачены трофеи: 3 пулемёта, 28 автоматов, более 100 винтовок, 13 радиоприёмников, склад продовольствия, склад обмундирования и обуви. Несколько партизанских отрядов, действующих в Черниговской области, 26 июля вступили в бой с карательной экспедицией противника. В ожесточённой схватке партизаны уничтожили 106 венгерских солдат и офицеров. Взяты пленные. Захвачено 5 пулемётов, 70 винтовок и автоматов, 300 гранат, 25 тысяч патронов и другие трофеи.

В связи с большими потерями подводного флота противника экипажи немецких подводных лодок, базирующихся в Норвегии, всячески уклоняются от выполнения боевых заданий. Некоторые экипажи умышленно ломают приборы, материальную часть ивыводят лодки из строя. В Тронхейме одной подводной лодке причинены настолько серьёзные повреждения, что она затонула. Близ Ставангера команда одной подводной лодки отказалась выйти в море. Экипажвместескомандиромарестованы.» (14974).

August 5, 1943: The Red Army retakes Orel and Belgorod (3819).

5 августа 1943 Погиб генерал армии Иосиф Родионович Апанасенко (4963 ).

Жизнь и внутренняя политика:

5 августа 1943 был первый салют в честь освобождения Орла и Белгорода (340,150), было 12 залпов из 124 орудий в 24 часа (1103,128).

5 августа 1943 после освобождения Орла и Белгорода от фашистов в Москве дан первый салют (4962).

5 августа 1943. Москвичи увидели первый салют. Ровно в 24 часа был дан залп из 120 орудий. Всего было дано 12 залпов, производившихся через каждый 30 секунд в течение шести минут. Москва салютовала войскам Брянского фронта, освободившего при содействии с флангов Западного и Центрального фронтов город Орел, и войскам Степного и Воронежского фронтов, освободившим город Белгород. Все крупные победы с этих пор отмечались салютами в Москве, 354 раза салютовала столица доблестным советским воинам.

Генерал армии СМ. Штеменко вспоминал: "Как только командующие войсками доложили Верховному о взятии этих городов (о таких победах они всегда стремились докладывать ему непосредственно), генерала Антонова и меня вызвали в Ставку. Сталин только что вернулся с Калининского фронта. Собрались и все остальные члены Ставки.

Читали ли вы военную историю" - обратился Верховный к Антонову и ко мне.

Мы смешались, не зная, что ответить. Вопрос показался странным: до истории ли было нам тогда!

А Сталин меж тем продолжал:

Если бы вы ее читали, то знали бы, что еще в древние времена, когда войска одерживали победы, то в честь полководцев и их войск гудели все колокола. И нам неплохо бы как-то отмечать победы более ощутимо, а не только поздравительными приказами. Мы думаем, - кивнул он головой на сидевших за столом членов Ставки, - давать в честь отличившихся войск и командиров,

их возглавляющих, артиллерийские салюты. И учинять какую-то иллюминацию.

Уже через несколько минут после этого разговора в Ставку был вызван командующий Московским фронтом противовоздушной обороны генерал-лейтенант артиллерии Д. А. Журавлев. Ему было поручено произвести вечером в столице первый победный салют. В считанные часы артиллеристам пришлось решать немало вопросов. Прежде всего, никто не представлял, каким же должен быть сам ритуал салюта. Срочно послали офицера в библиотеку - просмотреть соответствующую литературу, начиная со времени Петра I. Из каких орудий салютовать? Комендант Кремля смог предоставить для этой цели двадцать четыре горные пушки. Еще сто зениток взяли с батарей, охранявших Москву от вражеских налетов. С таким, понятно, расчетом, чтобы не нарушать систему противовоздушной обороны столицы. Наметили места, где расставить орудия, чтобы залпы были слышны по всей Москве, - в центре, на Крымской набережной, на стадионе Красной Пресни, в Лефортове... Для салюта нужны были холостые снаряды, их удалось разыскать в летнем учебном лагере. В разные районы города направили десять взводов солдат с пистолетами-ракетницами и инструкцией: после каждого артиллерийского залпа пускать разноцветные ракеты".

Ровно в полночь генерал Д. А. Журавлев, находясь на крыше одного из зданий на улице Кирова1, отдал по телефону команду на батареи: "Огонь!" Прогремел первый залп, и следом в ночное небо взлетели разноцветные ракеты. Залпы гремели через каждые тридцать секунд, и первый салют продолжался пять с половиной минут.

Писатель Николай Телешов вспоминал: "Кто жил в эти грозные дни в Москве, тот не может не вспомнить замечательных салютов с пушечными выстрелами и тысячами разноцветных огней и ракет, взлетавших массами к полночному небу - вправо и влево, по всей Москве, когда по всем улицам и по квартирам восторженно сообщалось по радио о новой, только что одержанной победе наших войск, о новом изгнании врагов иг городов нашей родины. Эти салюты, эти массовые фейерверки и торжественный гром пушек были необычайно трогательны, радостны и прекрасны. Народ сбегался на перекрестки улиц, откуда шире видна была замечательная картина, и любовался торжественным зрелищем, испытывая восторг и гордость за блестящие победы Советской Армии и ее великих вождей" (18693).

За рубежом:

5 августа в 1943 году был готов к полетам первый «P-51C». По требованию USAAF производство «Mustang» велось на заводе в Инглевуде и в Далласе. Mustang изготовления завода в Инглевуде были обозначены «P-51B», а завода в Далласе - 2Р-51С». Эти самолеты были почти идентичны, и их можно отличить только по серийному номеру. К концу января 1943 года был разработан стандартный вариант машины для производства «P-51B/C». Чтобы полностью использовать допол-нительную мощьность двигателя, планер самолета был значительно усилен. После усиления крыла появилась возможность подвески 1000 фунтовых бомб или другого вооружения включая сбрасываемые баки и тройные трубы типа "базука" для неуправляемых реактивных снарядов. Была улучшена аэродинамика двигательной установки. Каждый из двух каналов карбюратора получил свой воздухозаборник прямоугольной формы с противопылевым фильтром. Индивидуальные выхлопные патрубки цилиндров звкрывались общим обтекателем. Элероны претерпели невидимые изменения аэродинамического характера. Единственным видимым внешним изменением стали триммеры элеронов, изготовленые из пластика. Вооружение состояло из четырех 12,7 мм пулеметов «Browning» «MG53-2», установленных попарно в крыльях. Боекомплект каждого внутреннего пулемета составлял 350 патронов, а каждого внешнего - 280 патронов. Пулеметы из носовой части удалили (14974).

5 августа 1943 года Гитлер отдал приказ начать разработку тяжелого штурмового орудия, предназначенного для уничтожения сильно укрепленных опорных пунктов противника – будущего штурмового танка 38 cm Panzermorser Sturmtiger Ausf.E.

Первоначально планировалось вооружить новую самоходку 210-мм гаубицей, но в окончательном варианте разработчики остановились на реактивном 380- мм корабельном бомбомете — Gerat 562, он же Raketenwerfer 61, который и является наиболее интересной частью этой САУ.

Бомбомет, выпускавшийся заводом фирмы Rheinmetall-Borsig в Дюссельдорфе, заряжался с казенной части. Замок бомбомета представлял собой стальную плиту толщиной 65 мм, перемещавшуюся в горизонтальной плоскости с помощью реечного механизма. После заряжания между снарядом и плитой замка оставался зазор 12 см. Такое положение снаряда объяснялось особенностями конструкции ударно-спускового механизма.

Шаровая установка, в которой был смонтирован бомбомет, допускала его наведение в горизонтальной плоскости до 10° на сторону, а в вертикальной — от 0 до 85°.

Для стрельбы из Raketenwerfer 61 использовались фугасные реактивные снаряды массой 351 кг и кумулятивные — массой 345 кг. Дальность выстрела фугасным снарядом при температуре воздуха + 15°С и скорости ветра не более 4 м/с достигала 5600 м. Снаряд состоял из боевого (до 135 кг взрывчатого вещества) и метательного зарядов и маршевого ракетного двигателя. В дне снаряда имелись 32 наклонных отверстия для выхода газов от ракетного двигателя, за счет которых ему сообщалось вращение вокруг своей оси, повышавшее устойчивость в полете. Снаряд покидал ствол с начальной скоростью 40 м/с, а после срабатывания маршевого двигателя разгонялся до 250 м/с. Взрыватель располагался в носовой части снаряда и устанавливался непосредственно перед заряжанием. Задержка срабатывания взрывателя могла устанавливаться в диапазоне от 0,5 до 12 с.

В целях снижения до минимума силы отдачи при выстреле (бомбомет не имел противооткатных устройств) часть газов, образовывавшихся при сгорании метательного заряда, направлялась в зазор между собственно стволом и 13-мм рубашкой, надетой на ствол. Для выхода газов в торцевом кольце у дульного среза имелось 31 отверстие. Такая конструкция ствола способствовала и его лучшему охлаждению.

Заряжание производилось с лотка с роликами при помощи специального досылателя. Загружались снаряды внутрь машины краном, через прямоугольный люк в крыше рубки. На стенках боевого отделения располагалось 12 захватов (по 6 с каждой стороны) для снарядов. 13-й снаряд мог находиться на лотке, а 14-й — непосредственно в стволе, поднятом на угол 16°. Внутри боевого отделения снаряды перемещались с помощью тельфера.

Бомбомет устанавливался в лобовом листе простой сварной прямоугольной рубки, крепившейся к корпусу танка болтами. Лобовой лист рубки был расположен под углом 47°. Справа от бомбомета в шаровой установке размещался пулемет MG 34. Его боекомплект состоял из 1500 патронов. Для наведения бомбомета использовался прицел Рак ZF 3x8, пулемета — KZF 2. На крыше рубки монтировалось «устройство ближнего боя» (Nahkampfgerat). Экипаж машины включал механика-водителя, стрелка-радиста, командира, выполнявшего обязанности наводчика, и двух заряжающих.

На «Штурмтигре» был установлен 12- цилиндровый V-образный карбюраторный двигатель MaybachHL 230Р45 мощностью 700 л.с. при 3000 об/мин. Емкость четырех бензобаков — 534 л. Расход топлива на 100 км при движении по шоссе — 270 л, по бездорожью — 480 л. Трансмиссия состояла из карданной передачи, коробки передач со встроенным главным фрикционом, механизма поворота, бортовых передач и дисковых тормозов. Коробка передач MaybachOLVAROG(B) 40 12 16А продукции завода Zahnradfabrik в Фридрихсхафене — без- вальная, с продольным расположением осей, восьмиступенчатая, с постоянным зацеплением шестерен, с центральным синхронизатором и индивидуальными тормозами, с полуавтоматическим управлением. Коробка обеспечивала 8 передач вперед и 4 назад. Многодисковый главный фрикцион с трением рабочих поверхностей в масле был конструктивно встроен в коробку передач, так же как и стояночный тормоз.

Фрикционно-шестеренчатый механизм поворота с двойным подводом мощности обеспечивал танку по два фиксированных радиуса поворота на каждой передаче. Бортовые передачи — двухрядные, комбинированные, с разгруженным ведомым валом.

Ходовая часть машины применительно к одному борту состояла из 24 опорных катков, расположенных в шахматном порядке в четыре ряда. Опорные катки размером 800x95 мм имели внутреннюю амортизацию и стальные бандажи. Подвеска — индивидуальная, торсионная, одновальная. Балансиры передних и задних опорных катков снабжались гидравлическими амортизаторами.

Прототип САУ, получившей название 38 cmPanzermorserSturmtigerAusf.E (15232).

5 августа 1943 английские войска заняли Катанию (Сицилия) (4962).

Авиапромышленность:

6 августа 1943 г. авиазавод № 381 освободил территорию завода № 183 площадями 57.000 кв. метров, были освобождены площади следующих цехов: «700» на 15000 кв. м, «150» на 5600 кв. м, «160» на 3600 кв. м, «110» на 2400 кв. м, «125» на 2800 кв. м, «130» на 550 кв. м, «880» на 750 кв. м, «540» на 1800 кв. м и т.д. [10; л. 97] Окончательно сборка бронекорпусов Ил-2 была остановлена в середине сентября 1943 г. Выпуск бронедеталей других самолетов продолжался до конца месяца. Весь архив и техническую документацию авиационные заводы вывезли с собой на новое место пребывания (19537).

6 августа 1943 директор завода 494 Шелухин писал Докладную записку N 803с:

"Представляю на Ваше усмотрение перечень некоторых конструктивных и производственных недоработок по машинам Як-1-7-9, Ла-5 и Ил-2, выявленных нами при ремонте машин, находящихся в эксплуатации, в строевых частях 16 ВА:

3. По машине Ил-2:

1. Частичный непроклей по нервюрам и стрингерам почти на всех машинах

2. Окраска на всех машинах крайне грубая и небрежная. Частично наблюдаются морщины из-за некачественной обтяжки полотна

Необходимо улучшить качество окраски и обклейки.

3. В результате небрежного покрытия часто размокает и отстает шпон, особенно на обтекателях гондолы мотора (?) (1768,75).

6 августа 1943 директор завода 39 Абрамов направил А.И.Ш. телефонограмму:

"5 августа 1943 на самолете Ил-6 выполнялись работы, связанные с требованием группы прочности и генерала Маркова. Все работы закончены за исключением спец. проверки ВМГ, которая намечена на 6 час. утра 6 августа 1943. После проверки будет производиться рулежка (1768,212).

6 августа 1943 закончились гос. испытания МиГ-3У (Д-01), которые проходили с 28 июля и который 23 июля завершил заводские испытания. Летали ик А.С.Розанов и ли В.И.Хомяков. выполнили 23 полета, в т.ч. 10 высотных и налетали 15:26. Получили скорость 656 км/час на 7000 м и потолок 11900 м. Посадка оказалась сложной. Через уплотнение редуктора выбивало масло. Испытания не прошел и потребовали устранить недостатки. После возвращения из НИИ ВВС и устранения недостатков все шесть МиГ-3У были облетаны л 12 гиап 6 иак ПВО П.А.Журавлевым и осмотрены техсоставом. В августе приняли только машины Д-01, 03, 04 и 06, а 02 и 05 остались на заводе 155 для замены моторов (5046,33).

6 августа 1943 ГК завода 300 А.А.М. подготовил рапорт НКАП А.И.Ш. по вопросу АМ-39 и его гос. испытаниям. В течение мая и июня на заводе 300 были проведены доводочные работы по Ам-39 и мотор прошел внутризаводские официальные испытания по программе: 5 час. и 50 переключений на 2-ю скорость на номинале и 50 час. и 50 переключений на 2-ю скорость на 67 МТУ. После 50-час. испытаний во время пробы на пикирование на 2-й скорости разрушилась крыльчатка нагнетателя. Хотели предъявить на испытания к 1 сентября 1943. Предназначался для истребителя МиГ и мог использоваться на высоте до 8000 м, а при постановке нагнетателя - на 14000 м. Мотор отличается от серийного АМ-38Ф только постановкой дополнительной двухскоростной коробкой к нагнетателю и воздухорадиатором. Благодаря этому не вызовет никаких трудностей при постановке на серийное производство. был готов дать первую партию в 50 моторов к 1 ноября 1943 и первые 20 были готовы сделать на заводе 300 из моторов АМ-38Ф, поставленных 45 заводом. Приложил проект приказа (2562,1).

6 августа 1943 закончились гос. испытания улучшенного МиГ-3 с АМ-35А и винтом АВ-5Л126А производства 155 завода, которые проводились с 27 июля 1943 (798,3).

8 февраля 1944 нач. НИИ ВВС гмиас Лосюков утвердил Акт по гос. испытаниям экземпляра улучшенного МиГ-3 № 01 с АМ-35А и винтом АВ-5Л126А производства 155 завода), которые проходили с 27 июля по 6 августа 1943

Виза:

Сафронову

Исправить отчет, перепечатать и готовить к рассылке

8 февраля 1944

Отчет был у Лосюкова с 18 августа 1943 по 8 сентября 1944

Отв. исполнители:

вед. инж. А.С.Рузанов

вед. л п/п В.И.Хомяков

С 27 июля по 6 августа 1943 было выполнено 23 полета с налетом 15:26

Цель испытаний:

Определить лтд, оценить эксплуатационные свойства с-та, работу ВМГ, спецоборудования, органов ... и управления. Оценить конструктивное и производственное выполнение с-та

Объект испытаний:

Предъявленный на испытания экземпляр улучшенного МиГ-3 с АМ-35А конструкции Микояна и Гуревича построенного на з-де № 155 согласно постановлению ГОКО от 26 февраля 1943 № 2946. Улучшенный с-т представляет собой значительную модификацию с-та МиГ-3. По своим геометрическим размерам он не отличается от серийного МиГ-3 с АМ-35А. Внесенные изменения и технологические упрощения создали улучшуенную аэродинамику и снизили полетный вес с-та.

Конструкция с-та

Основное отличие конструкции улучшенного МиГ-3 с АМ-35А по сравнению с серийным с-том МиГ-3 заключаются в:

1. улучшена и облегчена конструкция фюзеляжа, который представляет собой цельнодеревянный монокок со съемным дюралевым килем, взамен смашанной конструкции: сварной фермы и с деревянной частью фюзеляжа

2. незначительно изменен главный лонжерон центроплана: в месте прохода через туннели водорадиатора стенка лонжерона заменена фермой. Главный лонжерон консолей выполнен не из дельтадревесины, а из дюралевой стенки.

3. несколько сдвинута назад, расширена и улучшена кабина л. В связи с этим изменен обзор и конструкция фонаря кабины

4. В связи с переделкой кинематики уборки костыля стабилизатор поднят на 200 мм и выполнен с новыми узлами крепления к фюзеляжу

5. установлены замки посадочных щитков в положении убрано

6. изменена установка замка подъема шасси

7. механизм аварийного выпуска шасси и костыля заменен пневматическим

8. установлены колеса размером 600х180 вместо 650 на 200

9. костыль сделан ориентирующимся со стопором, управляемым из кабины

ВМГ

а) на улучшенном с-те установлен мотор АМ-35А выпуска 1943 с редукцией 0,732, собранный с использованием некоторых-38Ф, а винт АВ-5Л-126А диаметром 3,2 м

Зам. ГК завода № 300 т. Туманским (письмо от 10 августа 1938) данный мотор в отличие оти серийных АМ-35А было разрешено эксплуатировать во время летных испытаний на оборотах 2250. Этот режим допускает продолжительность не более 5 минут и только на высотах выше границы высотности. Макс. темп. При этом допускается: выходной воды 120, входного масла 85 (на номинале допускается 110 и 85).

Бензосистема

Вместо 4-х металлических б/б, имеющихся на серийном с-те общей емкостью 500 л, на улучшенном установлен один мягкий емкостью 440 л в фюзеляже впереди л в спецконтейнере с подводом в нему нейтральных газов от выхлопа мотора.

Маслосистема

Вместо 2-х девятидюймовых радиаторов на Миг-3 по внешним сотороным бдоков мотора на улучшенном установлен один м/р типа 33 в тоннеле под фюзеляжем

Продувка маслорадиатора регулируется заслонкой с механическим управлением. Заслонка установлена на выходе

Задний маслобак емкостью 25 л установлен с внешней стороны у правого блока мотора

Передний м/б по емкости и расположению такой же, как на МиГ-23 (емкостью 53 л).

Водосистема

Радиатор расположен в том же месте, что и на МиГ-3, но поднят выше. Воздух для продувки радиатора поступает через два заборника, расположенных в носовой части цп с обеих сторон фюзеляжа.

Для регулировки температуры воды на с-те установлен агрегат УР-2, связанный с заслонкой туннеля водорадиатора и управляемый или автоматом АРТ-41 или вручную посредством переключателя МП-1

Входная часть всасявающего патрубка мотора выведена внутрб туннеля радиатора. На с-те установлена, но не подключена система расжижения масла бензином.

Вооружение

Состоит из 2хШВАК какл. 20 мм, установленных над мотором с запасом патронов по 150 шт.

Спецоборудование значительно отиличается от спецоборудования серийного МиГ-3. Возможно производство дневных и ночных полетов. Но отсутствуют АГ и РПК. Особенностью является наличие автоматического электрорегулятора температуры воды (АРТ-41).

Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме с частичной экранизацией (экранированп система зажигания мотора и проводка от генератора до электрорегулятора). Источник питания: 1 генератор ГС-350 с акумуляторной батареей 12-А-5. Система защиты - централизованная (в кабине) плавкими предохранителями.

Вооружение работает при помощи пневмоспусков ПЭС-1. Освещение приборов в кабине осуществляется двумя кабинными лампами и двумя лампами УФО. Для ночных полетов установлена посадочная фара ФС-155 и АНО. Имеется обогрев трубки Пито и часов.

Средства связи

Приемопередатчик РСИ-4, управление настройкой - дистанционное Включение - кнопкой на ручке управления. Антенна - наружная, однолучевая с мачтой высотой 900 мм. Дополнительных фильтров в цепи зажигания и бортсети нет.

Кислородное оборудование состоит из ксилородного прибора типа КПА-3бис и 4-х литрового баллона, также штуцера бортовой зарядки.

Вспомогательное оборудование: согнальный пистолет КП-3, патронташ к нему и аптечка малая. Фотооборудование не предусмотрено.

Компоновка приборов выполнена в соответствии со стандартной кабиной и приборной доской истребителя

Результаты испытаний:

С-т поступил для испытаний в НИИ 27 июля. Испытания начаты 28 июля и закончены 6 августа 1943. 23 полета с налетом 15:26 из них 10 - высотные

Вес пустого 2627, 13,8% САХ, угол капотирования 23

полетный вес - 3260, 19% САХ, угол капотирования 26

Нагрузка

пилот - 90

горючее (уд. Вес 0,737) - 324

масло - 58

вооружение - 80, боеприпасы 64

оборудование - 17

Итого 633

Основные лд

Макс. скорость у земли на номинале 505, с форсажем (на взлетном режиме, 2020 и Рк 1220) - 526

Максю скорость на взлетном на 300 м - 600

Макс. скорость на 5000 - 622

Макс. скорость на гр. высотности (7000) - 656

Макс. скорость на 9000 м - 639, Рк 830

Время набора 5000 м 6,2

Время набора 7000 м 8,9

Время набора 9000 м 12,8

Практический потолок 11500, с форсажем 11900 м

Скороподъемность

|  | Верт. скорость | Рк | Гор. Скорость |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 13,8 | 1060 | 260 |
| 6500 | 12,5 | 1060 | 256 |
| 8000 | 9,0 | 890 | 248 |
| 9000 | 6,6 | 780 | 240 |

Скороподъемность на взлетном режиме не определялась из-за перегрева мотора

Скороподъемность опреджелялась при полностью открытой заслонке водо и маслорадиаторов с площадками для охлаждения мотора

Маневренность на 8000 м

Вираж однократный левый на 330-330 37 сек.

Правый на 330-330 35 без изменения высоты

боевой разворот левый 370-230 - 22 с набором 400-500

правый 22

Летали также п Сафонов, п/п Кочетков, м Антипов, к Кубышкин

На планировании без закрылков возникает значительный бафтинг хвостового оперения, что свидетельствует о неправильном его расположении по высоте.

На посадке в момент приземления с-т теряет управляемость в продольном отношении.

На пробеге есть тенденция к прыганью в трехточечном положении.

На рулежке вода перегревается

При даче форсажа после 1000 м мотор ьтрясет

Стефановский 10 августа 1943

Управление с-том РП легкое, элеронами - тяжелое, РВ весьма тяжелое. Перекладывание из виража в вираж медленное и тяжелое. Воевать на такой машине тяжело. Посадку производить сложно. В начале посадки велика нагрузка на ручку, после ввыбирания ручки управление нагрузка совершенно пропадает и эффективность РВ теряется. На пробеге с-т устойчив.

В полете обзор в строны - хорош, вперед и назад - плохой. В полете с закрытым фонарем в кабине жарко, а при открытом - сильное задувание в кабину.

Кубышкин 11 августа 1943

Сравнительная таблица лтд истребительных с-тов

|  | МиГ-3 улучшенный | МиГ-3 серийный № 3943, август 1941 | Ла-5ФН апрель 1943 | Спитфайр 56 май 1943 | Ме-109Gрель 1943 (3-х точечный) | Як-7 М-105ПД сентябрь 1942 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полетный вес | 3260 | 3299 | 3168 | 2920 | 3023 | 2904 |
| Макс. скорость у земли | 505/526 | 466 | 562/595 | 450 | 524 | 500 |
| Макс. скорость на 5000 м | 622 | 569 | 622 | 646 | 610 | 577 |
| Макс. скорость на гр. высотности | 656/7000 | 615/7800 | 648/6500 | 578/6700 | 666/7000 | 611/7600 |
| Макс. скорость на 8000 м | 648 | 615 | 628 | 573 | 660 | 608 |
| Практ. потолок | 11900 | 10600 | 11200 | 11500 | 11900 | 11300 |
| Время набора 5000 м | 6,2 | 7,1 | 4,7 | 7,1 | 4,4 | 5,4 |
| Запас горючего (кг) | 324 | 335 | 341 | 288 | 300 | 305 |
| Вес залпа (кг/сек) | 2,404 | 1,2 | 1,76 | 3,54 | 1,674 | 1,277 |

Эксполуатационная оценка

Ст- в эксплуатации значительно сложнее МиГ-3 серийного завода № 1. Моторные капоты не имеют люков для проверки зарядки с-та маслом и воддой. Для проверки необходимо снимать весь верхний мотокапот, что требует много времени и обязательно двух лиц

После полета с-т прилетает весь в масле от кока винта до костыля. Масло выбивает через уплотнение между носком вала редуктора и картером. Мал хвостовой лючек, что не позволяет тщательно осмотреть хвостовую часть и костыль

Подписал ст т-л Безбатенко 11 августа 1943

Вычеркнуто Лосюковым:

Не выполнено постановление ГКО № 2946 от 26 февраля 1943

Макс. скорость - 670 км/час - получено 656

Практический потолок - 12500 - получено 11900

Время набора 10000 - 13 - получено 15,7

Полетный вес 3100 - получено 3260

Вместо этого написал:

Из заключения:

1. Полученные данные испытаний э-ра с-та МиГ-3 с АМ-35А (улучшенного) и выявленные при испытаниях дефекты не дают основания для постановки вопроса о возобновлении серийной постройки этого с-та

вычеркнул: о недоведенности темп. Режима, наличии вибрации ХО и потери эффективности рулей на посадке

2. Акт разослать: ГИ ВВС, ГК А.И.М.

Выводы подписаны 11 августа Кочетковым, Хомяковым

Выводы (от руки Лосюковым):

Испытанный экз. с-та дали следующие отступления от цифр, заданных Постановлением ГОКО

Макс. скорость - 670 км/час - получено 656

Практический потолок - 12500 - получено 11900

Время набора 10000 - 13 - получено 15,7

Полетный вес 3100 - получено 3260

Отзывы л и техн. Состава 12 гиап, эксплуатирующих улучшенные МиГ-3 с АМ-35А

С-ты МиГ-3Д постройки завода № 155 № 01, 0,3, 04 и 06 прибыли в эксплуатацию в августе 1943. Оценки отрицательные (не в боевых условиях) (798,3).

6 августа в 1943 году в НИИ ВВС завершились (с 28 июля) государственные испытания «И-230» («МиГ-3У»). Ответственными за их проведение были назначены ведущий инженер капитан А.С.Розанов и летчик-испытатель подполковник В.И.Хомяков. За время госиспытаний на самолете «И-230» было выполнено 23 полета, в том числе 10 высотных, с общим налетом 15 час. 26 мин. Была получена максимальная скорость 656 км/ч на высоте 7000 м и практический потолок 11900 м. Полеты на потолок выполнялись на номинальном режиме с площадками для охлаждения мотора. Маневренность истребителя оценивалась на высоте 8000 м: левый вираж составлял 37 с, правый - 35 с; боевой разворот как левый, так и правый - 22 с, при этом самолет набирал 400-450 м. По мнению военных испытателей и летчиков облета, пилотажные характеристики истребителя «И-230» были на хорошем уровне, за исключением посадки, которая осталась сложной. Кабина пилота слала удобней и по своей компоновке была близка к стандартной (14975).

6 августа 1943 закончились войсковые испытания 34-х Як-9Т на ЦФ в 16ВА, которые шли с 5 июля 1943. Летало 80 летчиков 6 полков, входивших в 273 иад 6 иак и 1 кв. Сталинградской иак. Провели 78 боев и в 31 были результаты. Тратили в среднем 31 снаряд 37 мм на сбитую машину по сравнению с 147 20 мм и 123 снарядами 12.7 мм (65,117).

До 6 августа 1943 летчики 1-ю гвардейской Сталинградской иад и 273-ю иад 6-го иак (16 ВА, Центральный фронт) выполнили в общей сложности 150 самолето-вылетов на Як-9Т и 78 раз вступали в воздушные бои с противником.

В начале июля 1943 года 34 Як-9Т поступили в 1-ю гвардейскую Сталинградскую иад и 273-ю иад 6-го иак (16 ВА, Центральный фронт) для войсковых испытаний. К началу испытаний в 53-м гвардейском Сталинградском иап (гсиап) (командир - майор Моторный) было 2 Як-9Т, в 54-м гвардейском Керченском иап (гкиап) - 8 Як-9Т (командир - подполковник Мельников) и 55-м гвардейском Харьковском иап (гхиап, командир - подполковник Шишкин) - 2 Як-9Т. Все они входили в 1-ю гвардейскую Сталинградскую иад. В 273-ю иад входили 157-й (командир - майор Волков) 163-й (командир - майор Пологов) и 347-й иап (командир - капитан Данкевич). В них числилось соответственно 6 и по 8 Як-9Т.

Участвовавшие в войсковых испытаниях 34 самолета, базировались на различных аэродромах, находившихся друг от друга на расстоянии до 100 км. В ходе испытаний самолеты нередко переходили из одного полка в другой. Например, 29 июля 1943 года командование 54 полка передало оставшиеся пять машин в 55 гхиап. Все полки никакой специальной подготовки по освоению материальной части самолета Як-9Т и его вооружения не проходили. В отдельных случаях, как, например, в 157-м иап боевые вылеты начались на следующий день после получения самолетов.

Як-9Т не были закреплены за летчиками. На некоторых машинах в один день летало по несколько пилотов, особенно в 53-м и 54-м гвардейских иап, с различным уровнем подготовки. В итоге на 34 самолетах выполняли боевые задания 80 летчиков, что не могло не сказаться на эффективности использования истребителей.

Все Як-9Т были получены с примитивными механическими прицелами (кольцо и мушка), но к концу испытаний инженерно- технический состав и бригада омского завода заменили их коллиматорными ПБП-1а.

Снаряжение патронной ленты производилось по-разному. В некоторых полках половина боекомплекта снаряжалась патронами с бронебойными (без наконечника) и осколочными снарядами. После запрета снаряжать орудия бронебойными патронами со снарядами без наконечников использовали только патроны с осколочными снарядами. Других боеприпасов на складах 16-й ВА не было.

Несмотря на то, что бои проходили в смешанных боевых порядках с участием истребителей других типов, на долю Як-9Т пришлось 49 побед из 54-х сбитых истребителей FW-190, четыре - Ме-109, 31 пикирующий бомбардировщик Ju-87, 14 бомбардировщиков Ju-88 и семь - Не-111. Свои потери в боях составили 12 Як-9Т, а не боевые - три машины. При этом израсходовали 1503 патрона к 37-мм пушке, 8958 - к ШВАК и 16 820 - к пулемету УБС. В среднем за один сбитый самолет противника расходовалось 15 патронов к НС-37, 124 - к ШВАК и 123-к УБС.

Первые две потери в ходе войсковых испытаний Як-9Т понесли 5 июля. Летчики обоих самолетов (№ 0160 из 163 иап и № 0165 из 347 иап) прикрывали наземные войска. Для самолета № 0160 это был второй боевой вылет, а причины трагедии так и не установили. Что касается машины № 0165,

то летчик - майор Плотников, преследуя противника на пикировании, выводил самолет на малой высоте и, задев верхушки деревьев, упал на нейтральной полосе.

На следующий день - еще три потери. При возвращении с сопровождения бомбардировщиков потерпел катастрофу на своей территории Як-9Т № 0122 347 иап. Встреч с противником в тот день и обстрела зенитной артиллерией не было и причину трагедии так и не установили. В тот же день гвардии младший лейтенант Полянский из 55 гхиап, израсходовав боеприпасы, прикрывая наземные войска, совершил лобовой таран. Это был пятый боевой вылет самолета № 0167. Третьим был истребитель № 0168 из 54 гкиап. В ходе перехвата бомбардировщика Ju-88, Як-9Т (четвертый боевой вылет) был подбит воздушным стрелком противника. Самолет сгорел, а летчик благополучно покинул его с парашютом и приземлился на своей территории.

7 июля потеряли лишь одну машину. Прикрывая наземные войска, самолет № 0162 (54 гкиап) был атакован сзади с малой дистанции истребителем FW-190. Это был его четвертый боевой вылет.

Спустя три дня недосчитались еще двух машин. Самолет № 0112 (54 гкиап) не вернулся с задания в третьем боевом вылете. В тот же день в бою с FW-190 и Ме-110, во время прикрытия наземных войск, был сбит истребитель № 0150 из 55 гхиап, на счету этой машины было 13 боевых вылета.

22 июля летчик самолета № 0109 (третий боевой вылет, 53-й гсиап), возвращаясь с разведки противника, атаковал автоколонну.

При выходе из атаки пуля пробила водора- диатор, и при вынужденной посадке Як-9Т был разбит.

1 августа не вернулся из полета на разведку противника самолет № 0140 (157-й иап), выполнявший 22 боевой вылет . В тот день четыре "яка" атаковали 30 FW-190. В завязавшемся бою самолет потеряли из виду и судьба его до сих пор не установлена.

На следующий день не вернулся с задания летчик того же полка капитан Овчаров, летавший на Як-9Т № 0118 (18-й боевой вылет). Прикрывая наземные войска, капитан Овчаров в воздушном бою с FW-190, Ме-109 и Не-111 сбил два самолета врага: Ме-109 и Не-111, но попал под огонь FW-190. Уйдя после этого в облачность, истребитель Овча- рова вышел из облаков с отвесным пикированием и был потерян из виду.

2 июля Як-9 № 0143 из 347-го иап стал последней потерей в ходе войсковых испытаний. В бою с восьмеркой FW-190, прикрывавший наземные войска, самолет был потерян из виду и причину этой трагедии так и не установили.

Может, кому-то покажутся излишним столь подробные описания, но автор считает своим долгом еще раз отметить мужество, самоотверженность и преданность отечеству наших воздушных бойцов.

Як-9Т решали боевые задачи, как совместно с Як-1, Як-7Б и Як-9, так и самостоятельно. Например, в 54-м гкиап, из-за отсутствия исправных истребителей других типов, с 10 по 18 июля выполнили шесть боевых вылетов на прикрытие наземных войск в группах от двух до четырех самолетов, а с 20 по 24 июля - 12 боевых вылетов на разведку парами. Кроме этого, с 7 по 17 июля проведено пять групповых вылетов Як-9Т на прикрытие наземных войск, с 20 по 24 июля - восемь групповых вылетов (три Як-9Т и один Як-1) на разведку.

Ведущими всех смешанных групп были Як-1 или Як-9, а в 54-м гкиап - Як-9Т. В большинстве случаев Як-9Т был ведущим пары, а их ведомыми были Як-1 или Як-9. Отмечены случаи, когда ведущими пары были Як-1, а ведомыми Як-9Т, которые во время воздушного боя отставали от ведущего. В итоге нарушалось огневое взаимодействие пары. При полетах шести и более самолетов, группы делились на ударные и прикрывающие части. Управление боем проводилось с помощью радио.

Основными истребителеми, применявшимися противником на Центральном фронте, были FW-190, количество которых в группе доходило порой до 30. Воздушные бои с ними проходили на различных высотах, как на встречных, так и на преследующих курсах. В отчете о результатах войсковых испытаний Як-9Т чаще других упоминается молодой и очень инициативный летчик Зеленин. Например, 7 июня лейтенант Зеленин, выбивая с хвоста ведущего своей группы FW-190 с превышением 500 м, атаковал "немца" на дистанции 25 м и сбил его. Спустя месяц этот же летчик встретился с FW-190 на встречных курсах. "Немец" сделал полупереворот и стал заходить в хвост "яка". Видя это, Зеленин отвернул влево со снижением и скольжением, но пилот FW-190, сблизившись на дистанцию 50 м, начал стрелять. Огненные трассы прошли в 15 м от "яка". Зеленин разогнал "як" со снижением, и "немец" отстал. Затем наш летчик выполнил полупереворот, но оказавшись ниже "фок- ке-вульфа", энергично сделал горку, набрав 500 м высоты. Сблизившись на дистанцию около 400 м, летчик дал прицельную очередь из УБС, но FW-190, имея преимущество в скорости, ушел вверх.

2 августа лейтенант Яшин на лобовой атаке сбил FW-190. В тот день группа из четырех "фокке-вульфов", идя в лобовую атаку, открыла огонь на дистанции 800-600 м, Яшин же, выбрав момент, открыл огонь с вдвое меньшего расстояния. Когда "немцы" стали отворачивать, Яшин дал четыре очереди из 37-миллиметрового орудия по 4-5 снарядов, один из которых попал в FW-190.

Большинство истребителей противника были сбиты сзади: сверху и сбоку, на дистанциях 25-400 м очередями по 3-5 снарядов.

Истребители противника ходили парами или четверками эшелонированно на высотах от 500 до 5000 м. В ходе боя эти группы наращивались. Излюбленными у пилотов FW-190 были атаки сверху с солнечной стороны. Проведя одну - две атаки, они уходили вверх, откуда выискивали отставших или выходивших из боя наших истребителей.

Пилоты FW-190 чаще всего вели бои на вертикалях, что было не выгодно нашим летчикам, из-за меньшей скороподъемности противотанковых "яков". На виражах, особенно правом, Як-9Т легко заходил "немцу" в хвост, а на пикировании догонял его. Лобовые атаки со стрельбой из 37-мм пушки пилоты FW-190 не выдерживали, уклоняясь от боя. Выход "яка" из боя происходил путем разворота со скольжением. Отмечались случаи, когда преследуемые FW-190 при резком вводе в правый вираж срывались в штопор.

Очень эффективны были удары Як-9Т против бомбардировщиков противника. И опять в сводках упоминается имя Зеленина, к сожалению, в сухих строках отчета не отмечены его инициалы: "6 июля 1943 года гвардии лейтенант Зеленин, воспользовавшись тем, что стрелки были заняты боем с другими истребителями, зашел в хвост самолету Ю-87 и с дистанции 300-400 метров под ракурсом 0/4 с трех снарядов сбил его... В тот же день <...> Зеленин в группе наших истребителей на одной высоте при встречных курсах и ракурсе 0/4 атаковал ведущего шести самолетов Ме-110 и сбил его...".

Третьим самолетом, сбитым Зелениным в тот день, стал разведчик Ju-88, упавший в районе Хлебтово.

Имели место отдельные случаи, когда огонь по группе самолетов противника из 37-мм пушки открывался с дистанции 1500-800 м, но попадания в самолеты не наблюдалось. Иногда открытие огня на таких дистанциях вносило панику в боевой порядок противника.

В июле того же года войсковые испытания Як-9Т начались на Западном фронте в 18-м гвардейском истребительном авиаполку (1-й ВА). За месяц боев практически полностью подтвердились выводы, сделанные летчиками, воевавшими на Центральном фронте. Итогом появления на фронтах Як-9Т - самого массового истребителя с 37-мм пушкой стала изменившаяся тактика немецких летчиков. Например, пилоты истребителей FW-190, которых спереди защищал звездообразный двигатель, стали избегать лобовых атак (12046).

6 августа 1943 вышел приказ N 478с о постройке модификации самолета Ли-2 с 2хАШ-82ФН (1671,110).

Исходя из письма N 525с от 6 августа 1943, которым Н.Н.П. запросил в НИИ-3 материалы по ЖРД, в августе 1943 Н.Н.П. начал работу над машиной с ЖРД (2928,79).

6 августа 1943 ЦИАМ писал А.И.Ш. НКАП письмо N 961с по вопросу выполнения постановления ГОКО N 3218 от 21 апреля 1943 и приказа НКАП N 265с от 29 апреля 1943. Строительство установки для испытания авиамоторов в высотных условиях фактически в течение уже 3-х месяцев не выполнялось (1783,3).

6 августа 1943 г. приказом № 472сс на заводе № 2 для разработки конструкций аэродромного оборудования было организовано ЦКБ механизации аэродромной службы при заводе № 2 ОАП НКАП. Комплектовалось работниками заводов № 120, 132,462, 118, 476 и 124 НКАП.

Работы по системе газового запуска авиамоторов ВК-105, АМ-38Ф, АШ-82, АШ-72.

Гл. конструктор (06.1944 г.)- Бромбер (11982).

Другие оборонные отрасли:

6 августа 1943 года на Гороховецком полигоне (АНИОП) закончились государственные испытания СУ-85 в трех вариантах, которые проходили с 25 июля. В ходе испытаний выяснилось, что: "Наибольшие удобства в работе команды при стрельбе дает самоход с пушкой Д-5С-85 вследствие короткой длины отката орудия, удобной высоты линии заряжания, наибольшего рабочего объема для заряжающего. У этого самохода получилось наибольшее время при стрельбе на прочность, наибольший средний темп огня, в 4 раза выше, чем у самохода с орудием С-18.

Доступ к противооткатным устройствам в орудиях системы ЦАКБ невозможен без снятия передней бронировки весом 300 кг, что крайне неудобно и на что требуется затратить 3-4 часа времени.

Орудие Д-5С-85 самоуравновешено в цапфах. Для уравновешивания орудий системы ЦАКБ применены большие грузы весом около 210 кг, что ограничивает свободное пространство, нерационально по конструкции и некультурно на вид. Маховики механизмов наведения у орудий системы ЦАКБ расположены неудобно.

Вес самохода с пушкой С-18 на 850 кг больше, чем самохода с пушкой Д-5С-85".

После испытания машин пробегом на 500 км государственная комиссия сделала заключение, что по ходовым качествам, надежности в работе механизмов, маневренности и проходимости САУ не отличаются от танка Т-34.

По результатам испытаний комиссия рекомендовала для принятия на вооружение Красной Армии самоходную установку СУ-85-И с пушкой Д-5С, что и было оформлено постановлением ГКО № 3892 от 7 августа 1943 года. Этим же постановлением предусматривалось прекращение серийного производства на "Уралмашзаводе" самоходов СУ-122 и танков Т-34. "Уралмаш" стал производить только самоходно-артиллерийские установки (9637).

6 августа 1943 года были подписаны тактико-технические требования на новую ЗСУ. Ну как новую... Если посмотреть на эти ТТТ, можно сказать "...и снова здравствуй, СУ-31!". То же самое, но уже на шасси СУ-15. Эта трагикомедия продолжалась еще два года, закончившись созданием ЗСУ-37. Той самой, которую приняли на вооружение, поставили на производство, затем быстро сняли с производства, а затем, в полном соответствии с анекдотом, стюардессу раскопали. То есть снова поставили на производство. Единственная у нас боевая машина, которую на производство, без изменений, ставили дважды (21409).

6 августа 1943 г. была подготовлена ПРОГРАММА ПОЛИГОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ОБСТРЕЛОМ НЕМЕЦКИХ ЭКРАНИРОВАННЫХ ТАНКОВ Т-111 И Т-№ ИЗ ПРОТИВОТАНКОВЫХ РУЖЕЙ, ПРОТИВОТАНКОВЫХ И ТАНКОВЫХ ПУШЕК № 36-201

«Утверждаю» Зам. начальника ГБТУ КА генерал-лейтенант инженерно-танковой службы

Лебедев

I. Цель испытания.

1. Определение снарядостойкости танков и эффективности экранировки при стрельбе из различных противотанковых ружей, танковых и противотанковых пушек.

2. Проверить надежность крепления экранов и его живучесть при снарядных попаданиях.

II. Объекты аля испытания.

Для испытания обстрелом берутся два экранированных бронекорпуса немецких танков Т-Ш и Т-1У (по одному каждого типа), не горевшие, но подлежащие к списанию, с полным демонтажем внутренних агрегатов танков.

III. Средства испытаний:

А. Пехотные средства:

1) Противотанковая граната КБ-30.

2) Противотанковое ружье системы Симонова.

3) Противотанковое ружье РЭС.

4) Противотанковое ружье системы Блюма 15 П-2.

5) Противотанковое ружье системы Блюма 43 П.

6) Противотанковое ружье системы Островского.

Б. Артиллерия:

1) Отечественные противотанковые 45-мм пушки.

2) Английские противотанковые и танковые 57-мм пушки.

3) Американская 75-мм танковая пушка.

4) Отечественная танковая 76-мм пушка Ф-34.

В. Боеприпасы:

1) Бронебойные патроны для противотанковых ружей всех систем.

2) Бронебойные и подкалиберные 45-мм снаряды.

3) Бронебойные и осколочные английские 57-мм снаряды.

4) Бронебойные и осколочные американские 75-мм снаряды.

5) Кумулятивные, фугасные и бронебойные 76-мм отечественные снаряды. ГУ. Порядок испытаний.

1) Обстрел экранированных немецких танков Т-1П и Т-1У провести на НИ полигоне ГБТУ КА (Кубинка).

2) Обстрел производится пулями и снарядами со штатными навесками в полном боевом снаряжении.

3) При обстреле определяются предельные дистанции пробития и не пробития и характер разрушения экранов, основной брони и конструкций:

а) Испытание лобовой части танка произвести всеми указанными выше видами пуль и снарядов под курсовыми углами 0° и 30°.

б) Бортовая правая часть танка испытывается этими же средствами под курсовыми углами 30° и 90° и левая часть танка под курсовыми углами 210°, 240° и 270°.

в) Кормовая часть танка испытывается этими же средствами и из тех же систем под курсовыми углами 180° и 210°.

4) Крыши бронекорпусов должны быть проверены фугасными и кумулятивными снарядами при попадании по крыше и нижней части башни.

При обстреле бронекорпусов тщательно фиксировать все разрушения экранов, основной брони и конструкции в целом после каждого выстрела.

Наиболее характерные случаи разрушения от пулевых и снарядных попаданий должны быть сфотографированы.

Бронекорпуса до и после обстрела должны быть так же сфотографированы.

Комиссии предоставляется право на месте производить корректировку и уточнения настоящей программы испытаний, но с обязательным условием получения основных характеристик при этом обстреле.

По окончании испытаний обстрелом экранированных бронекорпусов танков Т-1П и Т-1У комиссия должна составить отчет с выводами и заключением и доложить его командованию ГБТУ Красной Армии.

И.о. начальника ТУ ГБТУ Красной Армии инженер-подполковник Муравич

Начальник 6 отдела ТУ ГБТУ КА инженер-подполковник Солонин

ЦАМО. Ф. 38. Оп. И355а. Д. 360р. Л. 89-90. Подлинник (11403).

6 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3886 Об улучшении работы и обеспечении зерном урожая 1943 года мельниц и крупорушек Наркомата заготовок.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 143, лл. 187-192, 193-199 (11012).

6 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3887 О мероприятиях по улучшению работы узкоколейного железнодорожного транспорта торфопредприятий Наркомэлектростанций, Наркомтекстиля СССР, Наркомместтоппрома РСФСР, Наркомлегпрома СССР и Наркомстройматериалов СССР. (7132, 200-205,206-215).

Армия:

6 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 6 августа наши войска на Брянском направлении, преодолевая сопротивление противника, продолжали наступление и, продвинувшись вперёд от 6 до 10 километров, заняли свыше 70 населённых пунктов, в том числе город Кромы на юге и населённые пункты Студенка, Гнездилово, Ждимер, Бобровка на севере.

4 августа наши войска, расположенные в районе севернее Белгорода, перешли внаступление на Харьковском направлении и, прорвав сильно укреплённую оборонительную полосу противника протяжением по фронту 70 километров, за три дня напряжённых боёв продвинулись вперёд от 25 до 60 километров и заняли свыше 150 населённых пунктов, в том числе город и железнодорожную станцию 3олочёв, районный центр и железнодорожную станцию Томаровка, районный центр и железнодорожную станцию Казачья Лопань и железнодорожные станции Куликовка, Новоборисовка, Хотмыжск, Казачек, Одноробовка.

В Донбассе, в районах юго-восточнее Изюма и юго-западнее Ворошиловграда, велись разведывательные поиски.

На Ленинградском фронте, в районах северо-западнее и восточнее Мга, проводились усиленные поиски разведчиков и интенсивная артиллерийско-миномётная перестрелка с обеих сторон.

В течение 5 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 66немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 114 самолётов противника.

Советские войска, овладев городом Орёл, продолжали продвигаться на запад. Противник, прикрываясь сильными заслонами танков и пехоты, пытался вывести свои потрёпанные дивизии из-под ударов наших войск. Преследуя противника, наши войска наносят немцам тяжёлый урон. Только на одном участке бойцами Н-ского соединенияза день боёв уничтожено свыше 1.500 немецких солдат и офицеров, подбито и сожжено 14 танков, уничтожено 18 орудий, 90 пулемётов и более 150 автомашин. Захвачены трофеи и пленные.

Северо-западнее Орла противник предпринял несколько контратак. Отбив все контратаки гитлеровцев, наши части заняли несколько населённых пунктов. На поле боя осталось до 700 вражеских трупов.

Юго-западнее Орла наши войска вели упорные бои за расширение плацдармов на северном берегу реки Кромы и за речные переправы. Немцы оказывали сопротивление и контратаковали советские части. Ночью наши войска с нескольких направлений атаковали противника и в результате ожесточённого боя заняли город Кромы. В бою за город уничтожено много немецких солдат и офицеров. Захвачены трофеи. Н-ское соединение, действующее на соседнем участке, успешно продвигалось вперёд и уничтожило два батальона немецкой пехоты, 6 танков и несколько десятков автомашин. Захвачены у немцев 4 танка, 11 орудий и большой склад боеприпасов.

Наша авиация днём и ночью бомбардировала и штурмовала скопления пехоты, автомашин и техники противника на дорогах западнее Орла. В воздушных боях советские лётчики сбили 53 немецких самолёта.

На Харьковском направлении наши войска успешно развивали наступление, заняли ряд населённых пунктов, в том числе город Золочёв, районные центры Томаровка и Казачья Лопань. Советские танковые подразделения овладели несколькими железнодорожными станциями и перехватили важную магистраль противника. Части Н-ского соединения, продвигаясь вперёд, уничтожили до 2.000 немецких солдат и офицеров, 26 танков, 39 орудий, 22 миномёта и 88 пулемётов. Захвачено у противника 8 танков, 17 орудий, более 1.500 винтовок и автоматов, 5 складов боеприпасов и другие трофеи. Только одна стрелковая часть пленила свыше 200 немецких солдат и офицеров.

Нашими лётчиками в воздушных боях в течение дня сбито 36 самолётов противника.

В Донбассе, в районе юго-западнее Ворошиловграда, продолжались разведывательные поиски. Преодолевая сопротивление противника, наши подразделения улучшили свои позиции, заняв несколько господствующих над местностью высот. На одном участке немцы бросили в контратаку свыше батальона пехоты и 8 танков. Артиллеристы и бронебойщики Н-ской части подбили и уничтожили 5 немецких танков. Лишённая танкового прикрытия, немецкая пехота понесла большие потери и откатилась в исходное положение.

На Ленинградском фронте огневыми налётами нашей артиллерии разрушено 34 дзота, подбито 3 немецких танка, уничтожены 3 артиллерийских и 5 миномётных батарей, разбито 6 складов противника с боеприпасами. Наши подразделения уничтожили до батальона немецкой пехоты.

На Карельском фронте немецкий разведывательный отряд пытался приблизиться к нашему переднему краю. Бойцы подразделения под командованием лейтенанта Дегтярёва устроили засаду и, подпустив немцев на близкое расстояние, открыли ружейно-пулемётный огонь. Застигнутые врасплох, гитлеровцы побросали оружие и обратились в бегство. Наши бойцы, преследуя немцев, полностью уничтожили разведывательный отряд противника.

Советские лётчики потопили в Чёрном море транспорт водоизмещением в 2.000 тонн, две десантные баржи и сторожевой катер противника.

Партизанские отряды, действующие на территории Станиславской области, в середине июля нанесли немецким захватчикам ряд серьёзных ударов. Советские патриоты взорвали два склада боеприпасов, сожгли 600 тонн горючего, вывели из строя несколько нефтяных вышек, два нефтеперерабатывающих завода и насосную нефтяную станцию. Кроме того, партизаны подорвали и сожгли 23 железнодорожных и шоссейных моста. Немцы направили против партизан крупные войсковые части. В ожесточённых боях Станиславские партизаны уничтожили до 700 немецко-фашистских оккупантов. Партизанами захвачены большие трофеи.»

Ликвидация орловского плацдарма немцев и взятие советскими войсками городов Орла и Белгорода.

«В результате упорных наступательных боёв войска Брянского фронта, при содействии с флангов войск Западного и Центрального фронтов разгромили отборные части немецкой армии, сосредоточенные германским командованием в районе Орла, ликвидировали Орловский плацдарм врага и 5 августа заняли город Орёл, в течение почти двух лет находившийся в руках немецких оккупантов. В этот же день, 5августа, войска Степного и Воронежского фронтов прорвали фронт противника и овладели городом Белгород.

Вся эта операция, блестяще осуществлённая Красной Армией по плану Верховного Главнокомандования, распадается на два этапа:

1. Успешная ликвидация нашими войсками летнего наступления немецко-фашистских войск, начатого ими 5 июля сего года на Орловско-Курском и Белгородско-Курском направлениях с целью окружить и уничтожить советские войска, находящиеся в Курском выступе, и занять Курск.

2. Успешное наступление Красной Армии на Орловском и Белгородском направлениях, завершившееся поражением Орловской и Белгородской группировки противника и занятием нашими войсками городов Орла и Белгорода.

Первый этап боев.

Провал немецкого наступления на Орловско-Курском и Белгородскомнаправлениях.

С утра 5 июля крупные силы танков и пехоты противника, при поддержке многочисленной авиации, перешли в наступление на Орловско-Курском и Белгородском направлениях. Накануне Гитлер издал приказ, в котором говорилось, что «германская армия переходит к генеральному наступлению на Восточном фронте», что удар, который нанесут немецкие войска, «должен иметь решающее значение и послужить поворотным пунктом в ходе войны» и что «это последнее сражение за победу Германии».

Немецкая армия, предприняв «решающее наступление», израсходовав огромное количество людской силы, танков, орудий, самолётов, не только не добилась оперативных, но не добилась даже тактических успехов. Более того, наши войска, перемолов дивизии врага, брошенные в наступление, сами нанесли ответный мощный удар по наступающей армии противника. Советские войска, действующие на Орловско-Курском направлении, уже к 17 июля полностью восстановили положение, занимаемое ими до начала немецкого наступления, т. е. до 5 июля 1943 г. Советские войска, действующие на Белгородском направлении, развивая контрнаступление, к 23 июля вышли на рубежи, которые они занимали до начала немецкого наступления, то есть до 5 июля 1943 года.

Таким образом, летнее наступление немецких войск, на которое гитлеровцы возлагали большие надежды, провалилось. Красная Армия развеяла созданную гитлеровцами сказку о том, что лето якобы является сезоном успехов и побед немецкой армии, а советские войска летом вынуждены будто бы находиться в отступлении.

В бесплодных попытках завладеть Курским плацдармом и тем самым подготовить условия для наступления с Орловского плацдарма на Москву немецко-фашистские войска за время с 5 по 23 июля потеряли 2.900 танков, 1.039 орудий, из них 195 самоходных, 1.392 самолёта, свыше 5.000 автомашин и более 70 тысяч солдат и офицеров убитыми.

Так окончилась очередная авантюра гитлеровцев.

Второй этап боёв.

Успешное наступление советских войск на Орловском и Белгородском направлениях.

Советские войска не только сорвали летнее наступление немцев, но и сами перешли в решительное наступление против группировок вражеских войск, расположенных в Орловском выступе и в районе Белгорода, нанеся немцам тяжёлое поражение.

Немецкое командование придавало Орлу огромное значение. Гитлеровские генералы рассматривали Орёл как плацдарм для наступления немецких войск на Москву и в тоже время как бастион немецкой обороны на Центральном участке фронта.

За двадцать два месяца своего пребывания в Орле немцы превратили Орловский плацдарм в мощный укреплённый район, создали здесь глубоко эшелонированные долговременные оборонительные сооружения, опиравшиеся на многочисленные водные рубежи. Ещё только на днях немецкая печать и радио объявляли Орёл символом незыблемости германской обороны. Советские войска, расположенные севернее, восточнее и южнее Орла, 12 июля перешли в решительное наступление в общем направлении на Орёл. Немецкое командование приказало своим войскам, оборонявшим Орловский выступ, не отступать ни на один шаг и сражаться до последнего солдата. В район Орла непрерывно прибывали подкрепления из Германии, спешно перебрасывались войска с других участков советско-германского фронта. Выполняя приказ Верховного Главнокомандующего, Красная Армия, несмотря на проливные дожди и бездорожье, преодолевая упорное сопротивление противника, неуклонно продвигалась вперёд, прорвала на всю глубину немецкие оборонительные линии и 5 августа после ожесточённых уличных боёв овладела городом Орёл.

На Белгородском направлении наши войска 4 августа перешли в наступление, прорвали оборону противника и, нанеся поражение немцам, овладели городом Белгород.

За время боёв наших войск на Орловском направлении с 24 июля по 6 августа ина Белгородском направлении с 4 по 6 августа наши войска уничтожили: солдат и офицеров противника—свыше 50.000, самолётов — 1.100, танков — 1.705, орудий всех калибров — 584, автомашин — 6.000. Всего за месяц боёв на Орловском и Белгородском направлениях с 5 июля по 6 августа Красная Армия нанесла противнику следующие потери: убито солдат и офицеров — 120.000, подбито и уничтожено танков— 4.605, орудий — 1.623, автомашин — 11.000, сбито самолётов — 2.492.

За это же время наши войска захватили танков — 521, орудий разного калибра, в том числе самоходных — 875, пулемётов — 2.521, разных складов — 325. Взято вплен 12.418 немецких солдат и офицеров.

Таким образом, Красная Армия, выполняя план Верховного Главнокомандования, за месяц боёв ликвидировала наступление немцев на Курск, нанесла крупное поражение группировке отборных немецко-фашистских войск, ликвидировала Орловский плацдарм врага и освободила от немецких захватчиков города Орёл и Белгород.

Провал летнего наступления немцев и поражение немецких войск под Орлом и Белгородом говорят о том, что Красная Армия в условиях лета сумела не только закрепить, но и развить свои наступательные успехи.

Теперь окончательно рухнули надежды немцев и их прихвостней на благоприятный поворот военных действий в условиях лета.

Тем самым разоблачена сказка немцев о том, что будто бы советские войска не в состоянии вести летом успешное наступление.

Успешные боевые действия Красной Армии приковали к советско-германскому фронту все основные силы гитлеровской армии, лишили немецкое командование возможности свободно маневрировать войсками и тем самым создали ещё более благоприятные условия для развёртывания активных наступательных военных действий наших союзников на континенте Европы.

Таковы итоги месяца летних боёв на советско-германском фронте.» (14975).

6 августа 1943 Як-9 № 0143 из 347-го иап стал последней потерей в ходе войсковых испытаний. В бою с восьмеркой FW-190, прикрывавший наземные войска, самолет был потерян из виду и причину этой трагедии так и не установили (12046).

6 августа 1943 года в бою за город Грайворон Белгородской области экипаж танка Т-34 21-й гвардейской танковой бригады под командованием гвардии лейтенанта Евгения Кузнецова Подбил и уничтожил 7 танков и самоходку. На следующий день гвардии лейтенант Кузнецов пропал без вести (12217).

За рубежом:

6 августа в 1943 году армии США поставили первый «YP-61», а последний поступил к сентябрю 1943 года. Внешне «YP-61» немного отличались от первых опытных образцов «XP-61». Главным различием была замена двигателей - двигатели «Pratt&Whitney» «R-2800-25» «Double Wasp» заменили на «Pratt&Whitney» «R-2800-10». Летные испытания «YP-61» выявили проблему с надфюзеляжной турельной установкой, которая всякий раз при перемещении (поднятие стволов или вращение) вызывала серьезный хвостовой бафтинг. Проблема была настолько серьезной, что рассматривался вариант полного удаления турельной установки. Для решения проблемы предлагалось добавление маленьких аэродинамических поверхностей поверх стволов пулеметов, снятие двух пулеметов и усиление конструкции турельной установки. Самым простым решением была установка неподвижной турельной установки, стреляющей только вперед. На нескольких «YP-61» в надфюзеляжной турельной установки по два пулемета. Полностью проблему бафтинга решили только на серии «P-61A», сняв турельную установку. «YP-61» первоначально не имел бортового радара, но к моменту начала серийного производства «P-61A» должен был быть готов радар «SCR-720» - серийная версия «SCR-520» с улучшенными данными. Все YP-61 в соответствии с основным назначением были полностью окрашены в черный матовый цвет, что и привело к получению прозвища «Black Widow» ("черная вдова" - североамериканский ядовитый паук-птицеед) (14975).

6 августа 1943 немецкя подводная лодка U-177 использует пилотируемый, буксируемый Фокке-Achgelis Fa 330 автожир-планер, чтобы обнаружить греческий пароход Эфталия Мари, который U-177 затем перехватывает и топит. Это единственный случай, когда подводная лодка с Fa 330 потопила корабль (20376).

6 августа 1943 третий налет немецкой авиации на Палермо был отражен ночными истребителями союзников, при этом на гавань было сброшено всего несколько бомб (20376).

6 августа в 1943 году в Мэлтоне через 26 месяцев после прибытия чертежей в Канаду, взлетел первый "Ланкастер" «В Х» канадской постройки. На нем стояли паккардовские моторы "Мерлин" 38. После первых 75 самолетов перешли на "Мерлин" 224. Стандартный "Ланкастер" X имел увеличенный бомбоотсек под 3632-кг бомбу и верхнюю турель с двумя 12,7-мм пулеметами. Производство "Ланкастеров" было организовано в Канаде для нужд английских королевских ВВС и по настоянию британского правительства. Этот проект впервые был обсужден в начале 1942 года. С помощью канадского правительства "Нэйшнл стил корпорейшн оф Канада" организовала с "Виктори эйркрафт" на новом заводе в Мэлтоне (Онтарио) выпуск "Ланкастеров" в варианте, подобном «Мк III», но обозначенном «Мк Х» из-за отличий в оборудовании. Поздние самолеты канадской постройки имели турель "Мартин", также принятую для "Ланкастеров" VII английского выпуска. Канадские "Ланкастеры" перелетали через Атлантику, чтобы участвовать в операциях английских ВВС. Первые самолеты прибыли 17 сентября 1943 года (14975).

6 августа в 1943 году (6–7 августа) морское сражение в заливе Велла (Соломоновы острова) между японскими и американскими миноносцами, потоплены 3 японских эсминца (14975).

Авиапромышленность:

В начале августа 1944 г. на одном из серийных Ил-2 (зав. №305295) на ВУБ-3 успешно прошла испытания 20-мм пушка УБ-20. Для возможности ее применения на установку «вернули» электрический подтяг патронной ленты. Одновременно доработали звезду механизма подтяга под патрон калибра 20 мм, выпилили окно под фиксатор патрона на кронштейне компенсатора, изменили крепление под мешок для сбора стреляных гильз и звеньев, усилили каркас мешка. Остальные узлы и агрегаты штатной ВУБ-3 остались без изменений. Боекомплект к пушке составлял 150 патронов.

За время испытаний выполнили шесть полетов со стрельбой. Произвели 4337 выстрелов из пушки УБ-20: 2815 - на самолете на земле, 900 - в воздухе, 450 - со станка при определении тяги ленты, 175 - в термобарокамере при температуре ±45-55°С.

Вес пушки составлял 24 кг, усилие спуска - 12-15 кг, перезарядки - 55-60 кг. При начальной скорости осколочно-зажигательного снаряда 751 м/с и темпе стрельбы 822-857 выстр./мин сила отдачи оценивалась порядка 1620 кг. При этом зафиксировали 13 задержек. До первой поломки пушка отстреляла 1550 патрон (всего было шесть поломок).

Рассеивание при стрельбе на земле после настрела 3543 выстрелов оказалось почти таким же, как и у пулемета УБТ на серийной установке ВУБ-3. Отмечалось, что автоматика пушки надежно работает на ВУБ-3 при использовании штатных снарядов и звеньев от ШВАК; гарантированная живучесть пушки составляла 4000 выстрелов.

В итоге пушка УБ-20 рекомендовалась «для установки на Ил-10 и другие подвижные установки с 12,7мм УБТ». Однако на серийные самолеты Ил-2 она не ставилась (19879).

В начале августа 1943-го в связи с возвращением ОКБ Сухого из эвакуации первый опытный экземпляр ДДБШ был перевезен водным путем (по Каме, Волге и Москве-реке) в Москву.

По прибытии на завод № 289 штурмовик довольно оперативно был достроен. Вместо моторов М-71 были установлены форсированные моторы М-71Ф с увеличенной до 2200 л. с. взлетной мощностью (9649).

В начале августа опытный самолет Су-8 отправили в Москву водным путем (Кама - Волга - Москва-река). В октябре он прибыл в Тушино. Размещение завода № 289 в подмосковном поселке Тушино стало результатом организационных неувязок, возникших между Наркоматами Обороны и авиационной промышленности. На новом месте самолет был доукомплектован (за исключением стрелково-пушечного вооружения) и в ноябре перевезен на Тушинский аэродром для подготовки к летным испытаниям (ведущий инженер В.И.Фурдецкий). В это же время по приказу НКАП на заводе № 289 приступили к доработке самолета Су-6 под двигатель АМ-42. Под эти же двигатели, но уже в инициативном порядке доработали и проект самолета Су-8, однако проект ДДБШ 2АМ-42 остался нереализованным (11853).

В первых числах августа 1943 г. четыре из восьми истребителей передали на доработку и испытания в ЛИИ НКАП. Ведущим инженером по мотору назначили Ф.Е.Житомирского (ему помогали М.И.Герасимов и С.П.Щербаков), по самолету - П.С.Лимара, а С.С.Мусатов "представлял интересы” моторного завода №26. В облете самолетов приняли участие многие летчики ЛИИ. После первых же полетов был сделан вывод, что основной причиной неудовлетворительной работы мотора является ненадежность системы зажигания. В свою очередь эта система постоянно отказывала из-за неудовлетворительного отвода тепла из подмоторно-го пространства. Его дополнительный продув воздухом и установка экранов между наружными свечами и выхлопными патрубками сразу же привели к значительному снижению температуры ВМГ и, как следствие, примерно на 30°С “посвежело” в кабине.

Практически все узлы и системы ВМГ самолетов подверглись тем или иным доработкам: карбюраторы, бензо- и маслосистема, системы охлаждения и дренажа... В результате титанических усилий удалось добиться, того что истребители могли выполнять полет на высоте до 7000 м, при этом приемистость моторов признали удовлетворительной (4537).

К началу августа 1943 омский завод № 166 смог заложить “нулевую” серию из 10 машин Як-10 М-107А и подготовить производство на 67-90% (по разным цехам). Основной причиной задержки работ стала несвоевременная отправка чертежей из 0КБ-115. Подчиненные Яковлева были вынуждены вносить изменения по результатам испытаний ЛИИ, а на это ушло немало времени. Не всегда выполняли свои обязательства и смежники. Тем не менее, побывавшая на заводе очередная комиссия НКАП пришла к выводу, что завод №166 сможет к концу августа 1943 г. сдать военпредам первые два серийных Як-9 М-107А. Однако основные трудности в период организации серийного производства нового истребителя выпали на долю моторостроителей, поскольку развертывание выпуска М-107А - как ни больно об этом писать - выявило значительное отставание авиапромышленности Советского Союза от США, Великобритании и Германии. У нас не имелось необходимого станочного парка,,большие были допуски при изготовлении деталей и значительно хуже обеспечивалась качество изделий массового выпуска. Если к этому добавить трудности металлургии, которой не удалось преодолеть “голода” на целый ряд видов сырья (и в первую очередь на хром и никель, в гиганских количествах потреблявшихся танкостроением), то станет понятно положение, в котором оказался В.Я.Климов (4842).

Другие оборонные отрасли:

В начале августа 1943 года изучая итоги Курской битвы, Ж.Я.Котин - директор и главный конструктор завода №100 - обратил внимание на то, что из всех артсистем наиболее успешно боролась с "Тиграми" 122-мм корпусная пушка А-19 обр. 1931/37 года..

К такому же выводу пришли и конструкторы завода № 9, где был разработан и изготовлен опытный образец тяжелого противотанкового орудия Д-2 путем наложения ствола с баллистикой пушки А-19 на лафет 122-мм дивизионной гаубицы М-30. Использовать это мощное орудие предполагалось в первую очередь для борьбы с тяжелыми танками противника. Но поскольку ствол такой пушки был вмонтирован в люльку и лафет М-30 и орудие Д-2 успешно прошло испытания, реальной стала идея установки ствола А-19 в танк с применением круглой люльки, противооткатных устройств и подъемного механизма от опытной танковой 122-мм гаубицы У-11, как это было сделано при создании 85-мм пушек Д-5Т и Д-5С. Правда это было возможно только при условии введения в конструкцию орудия дульного тормоза..

Получив с завода №100 необходимую документацию, в КБ завода №9 быстро выполнили эскизный проект компоновки А-19 в башне танка ИС-85, который Ж.Я.Котин повез в Москву. Проект очень понравился наркому танковой промышленности В.А.Малышеву и был одобрен Сталиным. (3862).

В начале августа 1943 г. Ж. Котин, изучая итоги Курской битвы, обратил внимание на то, что единственной артсистемой, успешно расправлявшейся с немецкими «Тиграми» на всех дистанциях, была 122-мм корпусная пушка А-19. Зенитные же 85-мм орудия, баллистика которых была взята за основу при создании Д-5Т, стоявшей на КВ-85 и ИС-85, оказались малоэффективными при ведении огня против лобовой брони «Тигров». Примерно 10 августа 1943 г. он выслал на завод № 9 НКВ письмо с просьбой рассмотреть возможность установки в башню танка ИС 122-мм орудия А-19. Руководство завода и его артиллерийского КБ ответило, что разработанные и испытанные ими на пушке Д-5 и гаубице М-30 универсальные противооткатные устройства позволяют установить в единой люльке все типы имеющихся полевых орудий, кроме 152-мм пушки-гаубицы МЛ-20, и предложили Ж. Котину эскизные проекты установки в танковой башне 122-мм пушки А-19 и 152-мм гаубицы М-10. Правда, эти решения были возможны только при условии введения в конструкцию указанных орудий дульного тормоза.

Вариант танка ИС со 122-мм пушкой А-19 очень понравился наркому танковой промышленности В. Малышеву, но военные протестовали против дульного тормоза, считая, что его применение будет демаскировать танк при выстрелах, а также не позволит пехотному десанту вести бой, находясь на броне боевой машины. Впоследствии боевой опыт подтвердил их правоту, но иного решения в то время не было — срочно нужна была мощная танковая пушка для тяжелого танка.

Решением НКВ заводу № 9 предписывалось провести срочное изготовление танкового варианта орудия А-19 с поршневым затвором и испытать его к 11 ноября 1943 г.

Таким образом, КБ завода № 9 провело срочную работу по созданию 122-мм танковой пушки Д-25. При этом откатные части опытной полевой пушки обр. 1943 г. Д-2, имеющей баллистику 122-мм корпусной пушки обр. 1931 г. А-19, с укороченным на 240 мм стволом были помещены в люльку танкового 85-мм орудия Д-5, у которого были поставлены немного удлиненные тормоз отката и накатник. Так как вес орудия возрос почти на тонну, на него поставили новый подъемный механизм. 30 сентября танк, получивший индекс «Объект 240», был готов и прошел заводские испытания пробегом на расстояние 50 км с застопоренным и расстопоренным орудием, а также стрельбой серии из 15 выстрелов.

Стрельбы прошли успешно, но не без неожиданностей. Конструктор Н. Шашмурин с каким-то упоением рассказывал, как во время первого же выстрела литой Т-образный дульный тормоз пушки разорвало и разлетевшимися осколками едва не задело присутствовавшего здесь К. Ворошилова. В отчете же по испытаниям нет ни слова о разрыве тормоза, хотя сказано, что дульный тормоз был снят с испытаний по причине «ненадежного крепления и появления трещин»...(11135).

В начале августа 1943 г. было подготовлено письмо:

Тов. ФЕДОРЕНКО!

Прошу разобраться о причинах потерь 5-гв ТА в ходе боев под Прохоровкой 12-13 июля с.г.

Сведения о большом количестве немецких тяжелых танков, противостоявших 5-й гв. ТА, показаниями пленных и работой трофейных команд не подтверждаются.

Результаты доложить. Срок - 10 дней.

.......... /Жуков/ (11135).

К началу августа 1943 на НИБТ Полигон в Кубинку прибыли две СУ-15М и одна СУ-16. Уже в это время СУ-15М в переписке обозначалась более известным индексом СУ-76М. Испытания на НИБТ Полигоне проходили с 10 по 20 августа, когда СУ-15М уже второй месяц находилась в серийном производстве.

При модернизации САУ на заводе №38 не ограничились одним только снижением боевой массы. Ряд переделок был внесён в конструкцию моторно-трансмиссионной группы и ходовой части. На люке механика-водителя появился визир для грубой наводки. В лобовом листе рубки вместо пистолетного порта появилась заслонка с защитным стеклом, что улучшило обзор с места командира. Испытатели отмечали ненадёжные крепления смотровых приборов, а качество изготовления самих приборов было признано низким. Проблемы с качеством призм на тот момент были общей головной болью советских танков и самоходных установок.

Благодаря облегчению модернизированной САУ разница между СУ-15М и СУ-16 в удельной мощности оказалась невелика. Минусом СУ-16 традиционно было признано меньшее по размеру боевое отделение. За время испытаний СУ-15М с серийным номером 57402 прошла 1016 километров (из них по шоссе — 309 и по просёлку — 707), а машина 57406 — 953 километра (304 по шоссе и 649 по просёлку). У первой машины средняя скорость чистого движения составила 26 км/ч, а у второй — 34,1 км/ч. Максимальная скорость составила 43 км/ч, то есть даже больше, чем указывалось в требованиях. Средняя скорость движения по просёлку составила 17,5 и 21,5 км/ч соответственно. В ходе испытаний на местности максимальный угол преодолеваемого подъёма составил 28 градусов, а максимальный крен — 30 градусов.

И СУ-15М, и СУ-16 выдержали испытания. Имелись нарекания к различным элементам конструкции, общие с Т-70Б. В целом СУ-15М выглядела явно предпочтительнее. При одинаковой надёжности она была более удобной для расчёта, имела меньшую нагрузку на опорные катки и отличалась большей плавностью хода. Кроме того, машина отличалась большей скорострельностью (не менее 10 выстрелов в минуту). Выбор в пользу производства СУ-15М стал закономерным итогом испытаний. Впрочем, к тому времени завод №38 уже вовсю выпускал эти машины и сдал за август 1943 года 47 СУ-76М вместо запланированных 45 (17728).

В начале августа 1943 два варианта СУ-85 с пушками ЦАКБ и КБ завода №9 (т.е. В.Г.Грабина и Ф.Ф.Петрова) были представлены на испытания. Их лучше выдержала машина с пушкой Д-5С (иначе Д-5-С-85) завода №9 (3905).

В начале августа 1943 во время испытаний опытных образцов СУ-85 были продемонстрированы преимущества Д-5Т. Несмотря на то, что Д-5С-85, установленная в СУ-85-II, имела массу мелких недочётов, она оказалась лучше систем разработки ЦАКБ (17710).

В начале августа 1943 г. из ворот завода № 38 на заводские испытания вышла машина СУ-57, представлявшая собой серийную СУ-76 (СУ-15М) с установленным вместо 76-мм пушки СУ-15 (кач. часть ЗИС-3) ее 57-мм противотанковой версии СУ-15-57 (кач. часть ЗИС-2). Испытания показали, что усилие отката 57-мм орудия немного выходит за пределы, оговоренные заказчиком. Кроме того, военные мотивировали отказ от САУ тем, что истребители танков должны были, по их мнению, иметь закрытый бронекорпус противоснарядного бронирования и дизельный двигатель, как менее пожароопасный в замкнутом объеме (5742, 14).

В начале августа 1943 г. заводом № 38 была представлена на заводские испытания опытная противотанковая самоходная установка СУ-57, которая представляла собой серийную машину СУ-76М с установкой вместо качающейся части 76,2-мм пушки ЗИС-3 качающейся части 57-мм пушки ЗИС-2. Проведенные испытания показали, что усилие отката 57-мм орудия немного превышает ТТТ, оговоренные заказчиком. Из-за отсутствия противоснарядного бронирования, наличия открытого сверху боевого отделения и использования карбюраторных двигателей вместо дизеля, от принятия на вооружение этой самоходной установки отказались (10703).

В начале августа 1943 г. из ворот завода № 38 на испытания вышла машина СУ-57, представлявшая собой серийную СУ-76 (СУ-15М) с установленной вместо 76-мм пушки ее 57-мм противотанковой версии СУ-15-57 (кач. часть ЗИС-2). Но испытания показали, что усилие отката 57-мм орудия выходит за пределы, оговоренные заказчиком. Кроме того, военные мотивировали отказ от САУ тем, что истребители танков должны были, по их мнению, иметь закрытый бронекор-пус противоснарядного бронирования и дизельный двигатель, как менее пожароопасный в замкнутом объеме (11417).

В начале августа 1943 г. усовершенствованный образец тягача, оборудованный дизельным двигателем, двухместной деревянной кабиной и упрощенной грузовой платформой, поступил на испытания, которые прошли удовлетворительно (5744, 30).

В начале августа 1943 года были изготовлены три новых дизельных тягача, получивших марку Я-12. На одном из них снова съездили в Москву, в ГАУ. Этот пробег засчитали за заводские испытания, и машина была принята на вооружение.

Здесь, как и в войсках, все Я-12 продемонстрировали вполне удовлетворительную надежность, хорошую динамику, достаточную плавность хода, высокую максимальную скорость, удобство управления. Неплохая для машин такого весового класса тяга по грунту позволяла уверенно буксировать 85-мм зенитные пушки 52К, 122-мм корпусные орудия А-19, 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20 и даже 203-мм тяжелые гаубицы Б-4.

При ремонте Я-12, особенно полевом, положение облегчала высокая степень унификации агрегатов трансмиссии (БФ, тормоза, важнейшие элементы ГП и БП) и ходовой части (практически полностью) с соответствующими агрегатами и деталями танков Т-70М и особенно самоходных установок СУ-76М, к тому времени массово выпускавшихся на трех заводах, технологически лучше оснащенных, чем ЯАЗ. Например, вместо ГП Я-12 можно было поставить ГП СУ-76М с уменьшением при этом максимальной скорости до 29,5 км/ч. Поэтому при выходе Я-12 из строя их обычно восстанавливали достаточно быстро и безвозвратные потери были невелики.

Новая машина, выполненная на более высоком техническом уровне, по сравнению с довоенными тягачами, получила признание и у артиллеристов, и у водителей-эксплуатационников, а также у ремонтников - обслуживать Я-12 оказалось несравненно проще, а запчастей к ним вполне хватало (в том числе к дизелю (GМС-4-71). В августе 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за разработку и освоение в производстве быстроходного тягача Иван Иванович Дронг получил орден Красной Звезды. Были награждены и другие участники работ по Я-11 и Я-12.

Хроническим недостатком Я-12, заранее обусловленным и перешедшим на него с Я-11, являлось применение танковых траков с недостаточно развитыми грунтозацепами и, соответственно, с плохими сцепными свойствами при движении по густой грязи и при гололеде. Правда, на каждый девятый трак могли одеваться шпоры, но они редко бывали в наличии, да и помогали мало. Машина, обладая даже на тяжелом бездорожье избыточной силой тяги по двигателю, но недостаточной по сцеплению, порой буксовала на обледенелом подъеме с 5-тонным прицепом, который совершенно свободно мог вытягивать гусеничный трактор ЧТЗ-С-65. Нередко для этих целей использовали сцеп из трех тягачей.

К концу войны в частях Красной Армии находилось 1270 ярославских тягачей всех модификаций. Встречались они и в частях Войска Польского, и в Чехословацком корпусе. Я-12 принимали участие в параде Победы. Так как их эксплуатация активно продолжалась и после войны, в 1946 году один Я-12 прошел на Кубинкском полигоне повторные, как бы контрольные испытания. Заодно они подтвердили эффективность внесенных в конструкцию изменений. В артиллерийских частях и как буксировщики в ВВС служили тягачи Я-12 достаточно долго. По крайней мере, в Гороховецких лагерях они встречались еще в 1954 году. В основном оттого, что трудностей с запчастями к ним не было, а силовой агрегат GМС-4-71 всегда можно было заменить на ЯАЗ-204 - его метризованную копию. В памяти артиллеристов Я-12 остался не идеальным, но вполне надежным тягачом, который может работать практически в любых дорожных и погодных условиях, и способным если не в одиночку, то в паре обеспечить доставку тяжелого орудия на огневую позицию (15646).

Армия:

В начале августа 1943 на фронте появился еще один полк на "спитфайрах" - 821-й майора В. Чалова. На 4 августа в его составе находились 29 истребителей. Полк воевал в составе 8-й воздушной армии в районе рек Молочная и Миус, базировался в Шахтах и Чапаевке. Его самолеты применялись, в основном, для прикрытия войск у линии фронта, поскольку их довольно изношенные моторы часто выходили из строя. По этой причине на счету летчиков было немало вынужденных посадок. Тем не менее по небоевым причинам списали всего один "Спитфайр". До 26 августа пилоты 821-го иап сбили пять Ме 109, три ФВ 189, один ФВ 190 и один Ю 87. Один немецкий разведчик был уничтожен тараном (10790).

Авиапромышленность:

7 августа 1943 Ил-2М с винтом АВ-5л-158 перелетел в Москву на завод № 240, где предполагалось продолжить доводку машины и провести весь цикл официальных заводских испытаний.

Одновременно приказом по НКАП от 12 июля 1943 завод № 18 обязывался построить эталон нового штурмовика для серийного производства. Самолет получил заводское обозначение С-42. В отличие от Ил-2М консоли крыла эталона отводились назад на 6°, а само крыло несколько смещалось назад. Усиливались стыковочные узлы крыла с центропланом накладками (от 6 до 7 нервюры), а также крепление нервюр (начиная с 5-й) к лонжеронам крыла. Само крыло несколько изменялось - хвостики нервюр в месте подвески элерона выполнялись укороченными. Зализ стыка центроплана с фюзеляжем ставился только на хвостике центроплана и на носке крыла.

Аэродинамика С-42 была несколько облагорожена за счет установки встык листов обшивки консолей и центроплана и применения клепки впотай, а также уборки хвостового колеса в полете.

Для повышения эксплуатационных возможностей самолета вместо съемных патронных и снарядных ящиков в крыле монтировались специальные встроенные отсеки.

Улучшение пилотажных качеств и снижение нагрузок на ручку управления обеспечивалось путем увеличения до 30% осевой компенсации элеронов и руля высоты. Кроме этого, устанавливалась новая проводка управления триммерами.

Предусматривалась также установка щитков на вираж (отклонение 17°) с кнопочным управлением. Это

мероприятие уменьшало радиус виража.

Боевая живучесть самолета повышалась путем постановки дополнительной тросовой проводки управления рулем высоты за пределами бронекорпуса (в хвостовой части фюзеляжа) (11427).

7 августа 1943 после прибытия Ил-2М в Москву в переписке стали использовать только одно наименование Ил-2 АМ-42 с добавлением разведчик и корректировщик артогня (для самолета завода № 240) или штурмовик-бомбардировщик (для самолета завода № 18). Иногда указывался номер завода изготовителя без упоминания тактического назначения самолета (12020).

7 августа 1943 директор завода 39 Абрамов направил А.И.Ш. телефонограмму:

"7 августа 1943 самолет Ил-6 сделал первый вылет, полет продолжался 7 минут. Полет прекращен из-за неисправности ВМГ:

падение давления масла до 2 атмосфер

Замечаний к самолету не имеется (1768,215).

7-го августа 1943 года экипаж Коккинаки совершил первый полет на Ил-6. Всего было выполнено более десяти полетов. Испытания самолета шли трудно, сказывалась не совсем надежная работа дизельных двигателей АЧ-30Б и некоторые затруднения в пилотировании машины, особенно при посадке, причину которых долго не могли установить. Ил-6 разобрали и отправили в ОКБ Ильюшина в Москву (15223).

7 августа 1943 А.И.Ш. писал И.В.С. письмо N 4074:

"Самолет Ил-6 с М-30 сегодня 7 августа в 2 часа дня по местному времени в Иркутске на заводе 39 произвел первый полет. Самолет пилотировал в качестве первого л В.К.К., вторым л был л завода 39 Бушкевич.

Полет продолжался 7 минут и происходил над аэродромом

По отзыву В.К.К. самолет вел себя нормально

Ведется подготовка самолета к полету и проверяется ВМГ, т.к. в полете было замечено падение давления масла

Следующий полет намечается на 8 августа (1690,63).

7 августа 1943 состоялся первый полет Ил-6. Самолет был облегчен - без боковых пушек и экипажем в 5 (5,52), т.к. использовали АЧ-30Б (БФ - 508) Летал В.К.Коккинаки. Испытания шли трудно, передали в ЛИИ, летали А.Н.Гринчик и Н.С.Рыбко (5,53).

Ил-6 строили на 22 заводе в Казани и там В.К.К. выполнил на нем первый полет в августе 1943 (669,478).

Низкоплан с однокилевым оперением. Размер - почти как у ДБ-4 (5,51), но крыло - иное - с одним профилем, положительной стреловидностью и большим сужением и удлинением. Нагрузка - 220 кг/м (5,51).

Гондолы - поджатые, водорадиаторы - в крыльевых туннелях с входом через носок и выходом под крыло c регулируемой заслонкой (5,52).

Два пилота сидели рядом, штурман, стрелок-радист (верхняя башня) и еще два стрелка у бортов (24,218). Броня - 400 кг (5,52).

Пять установок с одной пушкой Ш-20 20 мм каждая. Боезапас - 850 снарядов (5,52).

Бомбоотсек для 20 ФАБ-100, 8 ФАБ-250, 4 ФАБ-500. Держатели - по оси (5,52) - два ряда для ФАБ-100. Две ФАБ-1000 или две торпеды на внешней подвеске.

7 августа 1943 состоялся первый полет Пе-2 с ЖРД РД-1 В.П.Глушко (237,202). В испытаниях принимали участие С.П.К. и Д.Д.Севрук - оба арестанты (1847,71).

7 августа 1943 г. в Иркутске под управлением В.К.Коккинаки состоялся первый полет самолета Ил-6. Заводской аэродром в Иркутске имел хорошие подходы к взлетно-посадочной полосе, и при выполнении нескольких испытательных полетов Коккинаки не заметил особых проблем в пилотировании самолета, кроме малого запаса руля высоты и больших усилий на штурвале при посадке. Самолет разобрали и поездом доставили в Москву на Центральный аэродром. Первый взлет с этого аэродрома В.К.Коккинаки и его брат К.К.Коккинаки, тоже летчик-испытатель, выполнили нормально. Но посадка осложнилась лесом, росшим на краю Ходынского поля. При заходе на посадку у кромки леса летчики убрали газ двигателей. Самолет стал так быстро терять высоту, слабо реагируя на отклонение руля высоты, что неминуемо должен был упасть на землю, не долетев до начала бетонной взлетно-посадочной полосы. Пришлось снова дать полный газ, но при этом самолет стал набирать высоту. Десять раз летчики заходили на посадку, пробуя различные режимы работы двигателей, но так и не смогли сесть. Приняли решение лететь на сравнительно недалеко расположенный аэродром Летно-исследовательского института и там попробовать совершить посадку, а если не получится - покинуть самолет с парашютами, так как запас топлива на борту самолета не позволил бы уйти на какой-либо другой запасной аэродром. Подходы к взлетно-посадочной полосе ЛИИ оказались более свободными, и летчики совершили посадку, но не на “три точки”, то есть не на все три колеса шасси сразу, как это обычно делалось, а держа хвост “дудкой” - только на главные колеса шасси, немало удивив этим своих коллег-испытателей, наблюдавших за посадкой. Летные испытания самолета приостановили и стали разбираться в причинах такого странного поведения самолета.

В результате выявилось следующее. При разработке аэродинамической компоновки крыла Ил-6 учитывался опыт эксплуатации самолета Ли-2 с крылом аналогичной формы. Эта машина летала с относительно небольшой нагрузкой на крыло, порядка 150 кг/м2, и летчики не отмечали никаких ненормальностей в поведении самолета. После первых полетов Ил-6 опыт эксплуатации самолетов Ли-2 был изучен более тщательно, и оказалось, что при выполнении сложных полетов в перегрузочных вариантах с возросшей нагрузкой на крыло и на предельно малых скоростях летчики этих машин также испытывают большие трудности, аналогичные встретившимся при испытаниях Ил-6 (9528).

7 августа 1943 г. - в итоге сроки почти что удалось выдержать - в первый полет Ил-6 поднялся Для его испытаний в Иркутск прибыл шеф-пилот ОКБ С.В. Илыошина летчик-испытатель В.К. Коккинаки. Аэродром завода N" 39 имел открытые подходы к ВПП, и при выполнении нескольких испытательных полетов Коккинаки не заметил особых проблем в пилотировании самолета, кроме малого запаса руля высоты и больших усилий на штурвале при посадке.

Самолет разобрали и поездом доставили в Москву на Центральный аэродром. Первый взлет с этого аэродрома В.К. Коккинаки выполнил нормально, но посадка осложнялась лесом, росшим на краю летного поля. При заходе на посадку у кромки леса летчики (вместе с В.К. Коккинаки в том полете был его родной брат - летчик-испытатель К.К. Коккинаки) убрали газ двигателей. Самолет стал так быстро терять высоту, слабо реагируя на отклонение руля высоты, что неминуемо должен был упасть на землю, не долетев до начала бетонной взлетно-посадочной полосы. Пришлось снова дать полный газ, но при этом самолет стал набирать высоту. Десять раз летчики заходили на посадку, пробуя различные режимы работы двигателей, но так и не смогли сесть. Приняли решение лететь на сравнительно недалеко расположенный аэродром ЛИИ и там попробовать совершить посадку.

Подходы к взлетно-посадочной полосе ЛИИ оказались более свободными, и летчики совершили посадку, но не на "три точки", то есть не на три колеса шасси сразу, как это обычно делалось, а держа хвост горизонтально - только на главные колеса шасси. Созерцавшие ту необычную посадку, летчики- испытатели ЛИИ стали задавать братьям Коккинаки вопросы, на что те, блюдя честь фирмы, с юмором отвечали, что это они сделали для того, чтобы коллегам из ЛИИ было интересно!

Но по сути смеяться было не над чем. Летные испытания самолета приостановили и стали разбираться в причинах странного поведения самолета.

В результате выявилось следующее. При разработке аэродинамической компоновки крыла Ил-6 учитывали опыт эксплуатации самолета Ли-2 с крылом аналогичной формы. Эта машина летала с относительно небольшой нагрузкой на крыло, порядка 150 кг/кв. м, и летчики не отмечали никаких ненормаль- ностей в поведении самолета. После первых полетов Ил-6 опыт эксплуатации самолетов Ли-2 был изучен более тщательно, и оказалось, что при выполнении сложных полетов в перегрузочных вариантах с возросшей нагрузкой на крыло и предельно малых скоростях летчики этих машин также испытывают большие трудности, аналогичные встретившимся при испытаниях Ил-6 (12037).

С 7 августа 1943 по 20 июля 1945 проходили испытания РД С.П.К. на Пе-2 (1077,327).

Вообще-то это то же самое, так как РУ-1 С.П.К. базировался на РД-1 В.П.Г. Скорость возрастала на 46-68 км/час. Летали А.Г.Васильченко и А.С.Пальченко, а С.П.К. и Д.Д.Севрук летали как инженеры-экспериментаторы (173,212).

7 августа 1943 г. были начаты и окончены 20 июля 1945 г. Испытания самолета Пе-2 с РУ-1. За этот период осуществлено 110 полетов: с включением РД-1 — 29, для отработки зажигания — 81; сделано огневых испытаний на земле — 118. После завершения заводских испытаний самолета Пе-2 с РУ-1 наркому авиационной промышленности был направлен отчет с просьбой разрешить участие самолета на авиационном празднике 18 августа 1945 г. в Москве. Для демонстрационных полетов предлагалось окрасить самолет в серебристый цвет с красной стрелой вдоль фюзеляжа. Подготовку, старт и посадку самолета осуществить на аэродроме в Раменском. Реактивный двигатель включить за 5 км до трибун. Полет должен был проходить вдоль трибун на высоте 100 м на расстоянии 200 м от зрителей. После прохождения по прямой на полной скорости следовал переход на набор высоты с работающим РД-1. Предлагался летный экипаж: А.С. Пальчиков — летчик-испытатель, подполковник, Л.Д. Баклунов — ведущий конструктор завода № 22, С.П. Королев — инженер-испытатель ОКБРД завода № 16. Ответ на предложение об участии самолета Пе-2 с РУ-1 в авиационном празднике был, по-видимому, положительным, так как С.П. Королев был командирован в Москву для участия в демонстрационном полете. Однако он не состоялся (10676).

7 августа 1943 г. начались испытания самолета Пе-2 с реактивной установкой (10675).

7 августа 1943 г. начались летные испытания модифицированного самолета. Вклю чение РД-1 на взлете и в воздухе в основном подтвердило ожи даемое улучшение летно-технических данных самолета Пе-2 в диапазоне высот от земли до расчетной, максимальная скорость самолета увеличилась на 46...68 км/ч. Время набора высоты 5000 м сократилось с 10 до 7 мин. Летчики-испытатели отме или. что работа дополнительного двигателя не усложнила пи лотирование самолета: в первые секунды после включения РД-1 появлялся небольшой кабрирующий момент, и ощущалось ускорение самолета, но возникшее давление на штурвал легко устранялось. Условия пилотирования не ухудшались.

Первый этап заводских летных испытаний самолета Пе- с РД-1» которые проводили летчики-испытатели А.Г. Василь ченко и А.С. Пальчиков при участии в полетах в качестве ин женеров-экспериментаторов С П. Королева и Д.Д. Севрука, показал, что двигатель РД-1 и реактивная установка РУ- в целом работают нормально. Опыт, полученный на первом этапе летных испытаний, был использован С П. Королевым для разработки проектов модификации боевых самолетов Пе-2И, Пе-3, Ла-5 под установку реактивных двигателей-ус корителей РД-1. Необходимость проведения таких работ оп ределялась не только стремлением улучшить основные летно технические данные воевавших самолетов, но и сведениями о появлении у противника боевых реактивных самолетов.

Реактивная установка РУ-1 состояла из двига теля РД-1» керосиновой, кислотной, воздушной систем и сис темы управления двигателем.

Двигатель РД-1 (камера сгорания с агрегатами пуска и управления насосного агрегата) устанавливался в хвостовой части фюзеляжа самолета Пе-2. Горючее и окислитель общей массой 850 кг размещались в фюзеляже в двух расположен ных друг над другом баках: легкоиспаряющаяся азотная кис лота — в верхнем, а тяжелый нелетучий тракторный керо син — в нижнем. Находившийся в левой гондоле двигателя насосный агрегат мощностью 45 л. с, связанный с основным поршневым двигателем М-105РА трансмиссионным валом с гидромуфтой, обеспечивал подачу компонентов топлива по проложенным в нижней части фюзеляжа самолета керосино вой и азотнокислотной магистралям в камеру сгорания дви гателя РД-1. Управление двигателем было дублированное. Оно осуществлялось с места летчика и из кабины стрелка-радис та, причем включать двигатель мог только летчик, а отклю чать — и летчик, и экспериментатор. Максимальная расчет ная продолжительность работы РД-1 на полной тяге в поле те ограничивалась емкостью топливной системы и составляла около 10 мин.

Общая масса РУ-1 на самолете Пе-2 была равна 1050 кг, а масса двигателя РД-1 (камера сгорания с агрегатами пуска и управления, блок дроссельных вентилей, релейная коробка и насосный агрегат) — 56 кг. Нормальная взлетная масса само лета Пе-2 с РД-1 — 8200 кг, а средняя полетная масса для определения летно-технических характеристик самолета — 7 550 кг.

По аэродинамическому расчету С П. Королева работа ре активного двигателя в течение 80... 100 с должна была увели чить максимальную скорость полета самолета Пе-2 с РД-1 на 108 км/ч на высоте 7000 м. При включении на взлете сокра длину разбега на 70 м. Вертикальная скорость самолета при отрыве от земли с работающим двигателем РД-1 могла возрасти на 30 %, соответственно увеличивался возможный угол набора высоты, что было важно при взлете с небольшого полевого аэродрома, ограниченного препятствиями.

Однокамерный реактивный двигатель РД-1 предназначался в качестве вспомогательного двигателя — ускорителя для самолетов с целью кратковременного улучшения их взлетных, скоростных и высотных характеристик.

Расчетные данные РД-1: топливо— азотная кислота (ОСТ-7О1—41) и тракторный керосин (ОСТ-6460);

максималь ная тяга у земли — 300 кгс;

расход топлива на режиме мак симальной т я г и — 1,5 кг/с;

давление в камере сгорания — 22,5 атм;

продолжительность непрерывной работы на мак симальной тяге — 30 мин;

число оборотов вала насосного агрегата — 2000 об/мин;

ресурс до первой переборки — 45 мин.

Двигатель РД-1 состоял из агрега тов, раздельно монтировавшихся на самолете: собственно дви гателя (камеры сгорания с агрегатами пуска и управления), располагавшегося в хвостовой части фюзеляжа или мотогондо лы или в крыльях самолета;

насосного агрегата, приводимого от основного двигателя самолета либо непосредственно, либо через трансмиссионный вал;

блока дроссельных вентилей и ма гистралей азотной кислоты и керосина. Блок дроссельных вен тилей управлялся из кабины летчика, где находились также табло и щиток с приборами управления и контроля.

Система управления режимом работы питалась от борто вых аккумуляторов и баллонов сжатого воздуха. Двигатель допускал до пяти повторных пусков за один полет (лимитиро вала емкость пускового бачка).

Камера сгорания смонтирована на раме ракетного двига теля вместе со следующими агрегатами: агрегатом пуска, пус ковым карбюратором, фильтрами кислотным и керосиновым, топливными клапанами кислотным и керосиновым и управ ляющим электромагнитным пневмоклапаном. Камера сгора ния двигателя состояла из камеры зажигания и собственно камеры сгорания с соплом. Камера зажигания имела разъем; ее передняя половина, оребренная, охлаждалась воздухом, зад няя — керосином. Камера сгорания состояла из головки, ох лаждаемой керосином, и камеры-сопла, охлаждаемой азотной кислотой. Зазор для протока жидкостей выдерживался меж ду контуром рубашек охлаждения головки и камеры-сопла и профильными разъемными вкладышами. В средней части го ловки камеры располагались форсунки азотной кислоты и ке росина, центробежные, закрытые, с гидравлически управляе мой иглой. Корпусы форсунок изготовлены были в основном из стеллита. Материал распылителей кислотных форсунок — стеллит, керосиновых — ЭЖ-2. Топливо, просочившееся че рез уплотнения форсунок, дренажировалось через запорные клапаны.

Стяжные болты камеры с пружинными шайбами допуска ли температурные расширения деталей камеры без наруше ния герметичности соединений. Выходная часть сопла снабжалась сальниковым ушготнительным устройством, не препят ствовавшим температурным перемещениям сопла относитель но рубашки.

Пусковая эфиро-воздушная смесь подводилась в камеру зажигания через пусковой клапан, керосин — через штуцер в горловине рубашки головки, азотная кислота — через штуцер горловине рубашки камеры-сопла. На камере сгорания были в установлены свеча накаливания, пусковой клапан, реле дав ления, заливочные и запорные вентили.

Авиационное применение ЖРД потребовало создания ка меры сгорания с повышенным ресурсом работы, поэтому осо бое внимание уделялось интенсификации охлаждения. Для изготовления стенок камеры сгорания использовались метал лы, обладающие пониженными значениями модуля упругос ти, коэффициента линейного расширения, коэффициента Пу ассона и повышенными значениями коэффициентов теплопро водности и прочности при рабочей температуре. Это в сочетании с малой толщиной стенки и эффективным ее оребрением со стороны, смачиваемой охлаждающей жидкостью, должно было обеспечивать повышенную стойкость стенок камеры сгорания.

С 1941 г. разрабатывались методы интенсификации теп лообмена путем уменьшения толщины пограничного слоя и удаления из него продуктов парообразования и газификации.

Турбулизация пограничного слоя в наиболее напряженных участках камеры в области втекания и в критическом сече нии сопла достигалась с помощью системы сверлений в алю миниевом вкладыше сопла, позволявшей через дозирующие жиклеры отбирать компонент из областей с повышенным дав лением.

Насосный агрегат крепился к плите передним фланцем. В со ставном алюминиевом корпусе насосного агрегата располагались Два валика из нержавеющей стали, сделанные за одно целое с шестернями, нагнетающими азотную кислоту. На шлицы тех же валиков были посажены ведущие шестерни, нагнетающие керосин, а между зубьями кислотных шестерен устанавливал ся гарантированный зазор, исключавший их касание и сраба тывание. Каждый валик-имел три игольчатых опорных под шипника и с одного конца — два упорных шариковых подшип яика. При этом обеспечивался также гарантированный зазор м корпусом и торцами шестерен насоса окислителя. Уп лотнение создавалось графитированными асбестовыми сальни ками. Просачивающаяся через сальники жидкость отводилась по внутренним сверлениям в полости всасывания насоса. На насосном агрегате были установлены редукционные клапаны, выполнявшие также функции предохранительных клапанов, защищавших тракты от гидравлического удара.

В 1944 г. в ОКБ В.П. Глушко А.А. Мееровым были разра ботаны нитромасло и нитросмазка, не реагирующие с азотной кислотой. Они успешно применялись в уплотнениях и шари коподшипниках двигателей РД-1, РД-1ХЗ, РД-2 и РД-3.

В реактивной установке для серийного самолета Пе-2 дви гатель РД-1 устанавливался в хвостовой части фюзеляжа. В ле вой мотогондоле за передним лонжероном крепились насос ный агрегат, компенсационные и сливные бачки. Управление двигателем было дублированное и осуществлялось с места лет- М чика, а также из кабины стрелка-радиста.

Для отработки зажигания было выполнено 24 полета само лета Пе-2 на высотах до 7000 м. После проведения отладочных наземных огневых испытаний в 1943 г. на этом же самолете были выполнены 38 пусков двигателя РД-1 на земле и 11 — в полете. Наибольшая длительность непрерывной работы РД-1 на режиме полной тяги в полете составляла 10 мин и определя лась емкостью топливных баков. Включение ЖРД РД-1 на взлете и в воздухе в основном подтвердило ожидаемое улучше ние летно-технических характеристик самолета Пе-2.

Ис пытания самолета Пе-2 с РД-1 были продолжены в 1944— 1945 гг. с целью увеличения надежности и высотности сис темы зажигания. С этой целью были проведены 49 назем ных и 38 летных огневых испытаний. Предпочтение было отдано хорошо отработанной к тому времени системе повтор ного химического зажигания, вместо примененной ранее эфиро-воздушной системы зажигания со свечей накалива ния и кислородной подпиткой (19586).

7 августа 1943 г. была записка Н.Г. Бруевича о довыборах действительных членов и членов-корреспондентов АН СССР:

«Среди членов Академии по техническому отделению существует мнение, что ему (Костикову) рано в академики по своей квалификации и теоретической подготовке...». Академиком он и правда не стал, но при поддержке генерала В. В. Аборенкова (своего соавтора) и согласии Президента АН В. Л. Комарова был избран членом корреспондентом АН СССР (22685).

Другие оборонные отрасли:

7 августа 1943 года между И.В.С. и В. А. Малышевым состоялась беседа, о которой последний записал следующее: «Был у т. Сталина. Опять т. Сталин интересовался новыми танками. Сказал, чтобы танк ИС поставить на производство в течение полутора месяцев. Когда я сказал, что в такой срок это сделать невозможно, тов. Сталин сказал, что к концу войны нам этот танк не нужен. «Надо, чтобы танк повоевал ещё до зимы». Впервые слышу от т. Сталина о конце войны. В конце концов тов. Сталин дал срок 2 месяца» («Пройдёт десяток лет, и этих встреч не восстановишь уже в памяти»//Источник. №5. 1997. С. 122.). Танкостроители выполнили задачу И. В. Сталина почти в срок, начав производство танков в конце октября 1943 года. Но до зимы, как хотел И. В. Сталин, танк повоевать не успел. Боевое крещение нового танка состоялось уже в феврале 1944 года в ходе Корсунь- Шевченковской операции. В боях тогда приняло участие два полка танков ИС: 8-й и 13-й отдельные гвардейские тяжелые танковые полки. При этом из их состава, несмотря на ожесточённость боёв, было безвозвратно потеряно всего 5 танков. Всего за время войны было изготовлено 107 танков ИС с 85мм пушкой. 100 из них поступило на вооружение боевых частей. Из них к концу войны 36 оставалось в строю, 37 было подбито, и столько же было списано по причине износа механизмов. Это был превосходный результат с точки зрения живучести и надёжности машины (12290).

7 августа 1943 ГКО постановил принять СУ-85 на вооружение (производство началось в сентябре) и одновременно снять с производства СУ-122 (3905).

7 августа в 1943 году постановлением ГКО N3892 на вооружение Красной Армии принята самоходная артустановка «СУ-85». Этим же постановлением предусматривалось прекращение серийного производства на Уралмашзаводе самоходок «СУ-122» и средних танков «Т-34». В дальнейшем, в ходе войны на "Уралмаше" серийно производились только самоходные установки «СУ-85» и «СУ-100» (14976).

7 августа 1943 года вышло постановление ГКО № 3892, которое по результатам сравнительных испытаний трех вариантов САУ Су-85 приняло на вооружение Красной Армии самоходную установку СУ-85-И с пушкой Д-5С. Этим же постановлением предусматривалось прекращение серийного производства на "Уралмашзаводе" самоходов СУ-122 и танков Т-34. "Уралмаш" стал производить только самоходно-артиллерийские установки (9637).

По компоновке узлов и агрегатов СУ-85 была аналогична СУ-122, на базе которой она создавалась. При этом 73% деталей заимствовались от танка Т-34, 7% - от СУ-122 и 20% проектировались заново. Установленная в рамке в лобовом листе корпуса пушка Д-5С с длиной ствола 48,8 калибра имела начальную скорость бронебойного снаряда 792 м/с. По бронебойности это орудие на 57% превышало пушку Ф-34 танка Т-34 и на 45% - гаубицу М-30 самохода СУ-122, что увеличивало дальность эффективной стрельбы по немецким танкам в полтора раза. Боекомплект САУ состоял из 48 унитарных выстрелов с осколочными стальными гранатами 0-365 и бронебойно-трас-сирующими снарядами БР-365 и БР-365К. Скорострельность пушки с закрытыми люками боевой рубки составляла 6-7 выстр./мин (9637).

7 августа 1943 г. Постановлением ГКО самоходная артиллерийская уставовка СУ-85-11 под маркой СУ-85 была принята на вооружение РККА и поставлена на серийное производство. С августа 1943 г. УЗТМ начал выпуск самоходных установок СУ-85 вместо СУ-122.73% деталей установки были заимствованы у танка Т-34-76, 7% - у самоходной установки СУ-122 и 20% - изготовлены заново (10703).

7 августа 1943 г. Наркомом среднего машиностроения был поставлен вопрос о производстве мотоциклов в 1944 г. и в послевоенный период. Через месяц Начальник технического отдела наркомата Гарбузов представил Наркому НКСМ Акопову докладную записку «По вопросу перспективного развития мотоциклетных заводов Главмотовелопрома на 1944 г.»: «… Главмотовелопромом намечен план восстановления производства мотоциклов в гор. Москве и в связи с этим составлен план развития производства их на других заводах Главмотовелопрома.

В основу предлагаемого плана приняты следующие основные предпосылки:

1. Снятие с производства мотоцикла АМ-650, как устаревшей конструкции и не имеющего прочной производственной базы

2. Специализация заводов на производство определенных узлов и агрегатов мотоцикла. В целях уменьшения номенклатуры деталей по отдельным заводам и увеличения выпуска

3. Концентрация в системе Главмотовелопрома производства всех узлов мотоцикла

4. Форсирование развертывания в 1-ю очередь заготовительных и инструментально-штамповых цехов мотоциклетных заводов

5. Производство мотоциклов должно быть направлено по линии производства коммерческих мотоциклов — имеющих специальные кузова и прицепки, приспособленные для перевозки грузов, товаров, продуктов, почты и т.д.

В первые послевоенные годы мотоциклы должны дополнять автотранспорт, как группа малотоннажного мототранспорта.

1. Московский мотоциклетный завод. Исходя из указаний правительства о восстановлении в 1944 г. в Москве мотозавода, наиболее целесообразным является организация этого производства на Московском мотозаводе. В качестве объекта производства необходимо принять мотоцикл М-72. Конечная мощность завода предполагается в 30 000 мотоциклов в год, что соответствует утвержденному еще до войны проекту реконструкции завода. Поскольку доведение выпуска завода мощности в 30 000 мотоциклов потребует достройки нового моторного и литейного корпусов /начатых постройкой до войны/ и расширения кузницы — в 1944 г. на Московском мотозаводе необходимо организовать производство только ходовой части мотоцикла и общую сборку, с доведением выпуска к концу 1944 г. до 20 000 машин. Моторы и коробки скоростей Московский завод должен получать с Горьковского мотозавода, мощность которого по выпуску моторов и коробок должна быть расширена за счет сокращения производства экипажной части и сборки. После окончания расширения /постройки моторного и литейного цехов/ завод должен приступить к выпуску моторов и коробок скоростей, т. е. комплексному производству мотоциклов. Кузова и спецприцепки должны изготовляться Серпуховским заводом, а первое время сохраняется кооперация с Горьким. Организация производства мотоциклов на Московском мотозаводе потребует выноса с завода спецпроизводства, занимающего до 60–70 % всех площадей. Количество потребного оборудования на программу 1944 года приводится в прилагаемой таблице.

2. Серпуховской мотозавод. В связи с необходимостью в дальнейшем выноса производства прицепных колясок с Горьковского завода, целесообразно организовать на Серпуховском мотозаводе изготовление колясок для мотоциклов — как стандартных, так и специальных прицепов. В части организации производства спецприцепов /фургончиков, платформ и др./ необходимо подчеркнуть особую актуальность вопроса использования тяжелого мотоцикла с прицепом в качестве малотоннажного грузового транспорта / грузоподъемностью 400–500 кг/ для эксплоатации их: мелкими предприятиями, мастерскими, учреждениями, магазинами, колхозами, почтовыми ведомствами и т.д. В первый период развертывания производства /в 1944 г./, до получения полного комплекта прессового оборудования, Серпуховской мотозавод может кооперироваться по крупным штамповкам с Горьковским заводом, а в дальнейшем все штамповки производить у себя. Конечная мощность завода, в соответствии с полным объемом выпуска мотоциклов по всем заводам главка должна быть определена в 50 000 прицепов всех видов. К 1/1 –1945 г. мощность завода должна быть доведена до выпуска 40 000 прицепов в год, при использовании имеющихся площадей и временном сохранении в существующем объеме ремонта мотоциклов. Для развития завода до полной мощности необходимо закончить строительство 2-этажного корпуса площадью 3000 кв. метров.

3. Горьковский мотозавод. Продолжает развертывание производства М-72 при постепенном нарастании выпуска моторов и коробок скоростей за счет уменьшения, а в последующем /в конце 1 кв. 1944/ и прекращения выпуска экипажной части. Конечная мощность Горьковского мотозавода по моторам и коробкам скоростей М-72 должна быть утверждена в 25 000 комплектов в год. Моторы и коробки скоростей М-72 Горьковский мотозавод должен поставлять в порядке кооперации Московскому мотозаводу.

4. Ирбитский мотозавод. Завод продолжает развертывание своего производства и строительство в со ответствии с утвержденным проектным заданием по реконструкции завода на конечную мощность в 15 000 мотоциклов М-72. Учитывая резервы мощностей по поточным линиям мотора и коробки скоростей, целесообразно увеличить мощность Ирбитского завода в части производства моторов и коробок скоростей М-72 — до 25 000 в год. Это увеличение выпуска моторов и коробок скоростей потребует лишь частичного добавления оборудования по серийным участкам механического цеха против данных проекта. Избыток моторов в 10 000 шт. завод в порядке кооперации должен подавать тюменьскому заводу, который необходимо переключить на выпуск М-72 с изготовлением экипажной части.

5 Тюменький мотозавод. Считаем целесообразным в 4 кв. 1943 прекратить производство мотоциклов АМ-600 и перейти на выпуск мотоциклов М-72 и изготовление запчастей для снабжения эксплоатационного парка мотоциклов АМ-600. По производству мотоциклов М-72, исходя из наличных площадей, намечается конечная мощность в 10 000 экипажей и собранных мотоциклов. Моторы и коробки скоростей должны поставляться Тюменьскому заводу Ирбитским. Подготовка производства /разработка технологии, конструирование и изготовление оснастки/ должна быть начата с 4 квартала 1943, а выпуск мотоциклов М-72 в 1 кв 1944 г. …».

Согласно докладной записке план развития мотоциклетных заводов в 1944 г. и на первый послевоенный 1945 г., предусматривал в качестве единственного объекта производства тяжелый тип мотоцикла М-72, в этой связи Гарбузов дополнительно указал на необходимость организации на Серпуховском мотозаводе производства легких мотоциклов. Позднее программу по выпуску М-72 с СМЗ сняли, а завод стал производственной базой отраслевого КБ — ЦКБЭМ. Тюменский завод так и не смог освоить выпуск мотоциклов М-72 и его мощностей хватало только на штучное изготовление опытных конструкций (19776).

7 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3888. О мерах по обеспечению электроэнергией новых мощностей Нижне-Сергинского завода НИЧМ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 144, лл. 1 (11012).

7 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3889 О передаче эвакуационных госпиталей на 100 тыс. коек системы НКздрава в НКО по формировании новых эвакогоспиталей на 75 тыс. коек.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 144, лл. 2, 3-5 (11012).

7 августа 1943 г. был подписан акт приемки Л-21. Однотипные лодки Л-20 и Л-22 в готовности около 60% в ав-ге 1941 г. успели перевести на Север по Беломорско-Балтийско-каналу. Достраивались они на заводе 402 в Молотовске под руководством Г. М. Трусова, и были сданы Северному флоту в августе--сентябре 1942 г. (3898).

Армия:

7 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 7 августа наши войска на Брянском направлении продолжали наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 12 километров, занялисвыше 100 населённых пунктов и среди них Парамоново, Юшково, Красный, Шамордино (16 километров западнее Орла), ЛЕДНА, Белоколодец, Себякино, Апальково,Долженки, Гнездилово (23 километра юго-западнее Кромы) и железнодорожную станцию Саханская (8 километров юго-западнее Орла).

На Харьковском направлении наши войска, преодолевая сопротивление противника, продолжали успешно развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 15 километров, заняли более 70 населённых пунктов, в том числе город Грайворон, районный центр Борисовка, крупные населённые пункты Мезеневка, Дорогощ, Козинка, Сенное, Малая Писаревка, Уды, Микояновка, Бродок, Пуляевка ижелезнодорожные станции Долбино, Толоконное.

На других участках фронта наши войска занимали прежние позиции, вели разведку и артиллерийско-миномётную перестрелку с противником.

В течение 6 августа на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 43 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 80 самолётов противника.

На Брянском направлении наши войска продолжали наступление.

Западнее Орда советские части продвинулись вперёд и освободили ряд населённых пунктов. Немцы, пытаясь остановить наступление наших войск, минируют подступы к населённым пунктам, дороги, цепляются за каждую выгодную высоту. Ломая сопротивление противника, наши войска наносят ему тяжёлый урон в живой силе и технике. Бойцы Н-ской части выбили немцев из укреплённых позиций. На поле боя осталось 600 вражеских трупов. Захвачены 2 артиллерийских батареи, склад боеприпасов и другие трофеи. На другом участке наши бойцы атаковали опорный пункт противника и полностью уничтожили находившийся в нём батальон немецкой пехоты.

Советские войска, заняв город Кромы, продолжали наступление и освободили свыше 20 населённых пунктов. Бойцы Н-ского соединения, переправившись через водный рубеж, овладели сильно укреплёнными позициями противника. За день боя наши части уничтожили до 1.000 немецких солдат и офицеров. Захвачено 7 танков, 6 орудий, много штабелей снарядов, большое количество мин и патронов.Подразделения части, где командиром тов. Провод, за последние дни отразили свыше тридцати вражеских контратак и уничтожили до двух тысяч солдат и офицеров противника. Наши бойцы и командиры показывают образцы доблести и героизма. Лейтенант Дросков и шестнадцать красноармейцев зашли в тыл противнику и внезапно атаковали немцев. 40 гитлеровцев были убиты, а остальные бежали, бросив оружие. Лейтенант Дросков и его бойцы взяли в плен немецкого обер-лейтенанта, захватили 3 орудия, 16 пулемётов, 2 миномёта, много винтовок и автоматов. Группа автоматчиков во главе с капитаном Гавченко напала на штаб немецкого батальона. Разгромив штаб, наши бойцы захватили пленных, 3 радиостанции и документы.

На Харьковском направлении наши войска, преодолевая сопротивление противника, продолжали успешное наступление. Части Н-ского соединения, прорвав оборону немцев, окружили и блокировали несколько вражеских гарнизонов. Продвигающиеся за этим соединением войска ликвидируют вражеские гарнизоны. Так, наши части окружили в Борисовке значительную группу немецких войск и в результате ожесточённого боя ликвидировали её. Решительным штурмом взят город Грайворон и ряд других населённых пунктов. Н-ская танковая часть атаковала колонну пехоты противника и истребила 800 гитлеровцев. Подбито и уничтожено 19 немецких танков. Взято 150 пленных. Захвачено 16 орудий, 85 пулемётов, 60 автомашин и другие трофеи.

В Донбассе, в районе юго-западнее Ворошиловграда, наши части вели разведку боем. Советская авиация наносила удары по колоннам танков, автомашин и железнодорожным составам противника. На одной станции сожжены 3 железнодорожных состава, в том числе 30 бензоцистерн. На другой станции прямыми попаданиями бомб подожжены 14 железнодорожных эшелонов. Разведка установила, что все эшелоны сгорели.

Четыре партизанских отряда, действующие в Брестской области, в июле пустили под откос 16 немецких железнодорожных эшелонов с войсками и боевой техникой. Разбиты 16 паровозов, 68 платформ и 59 вагонов. Партизаны-разведчики установили, что в результате крушений убито и ранено свыше 600 гитлеровцев. Группа партизан отряда, действующего в Барановичской области, 27 июля подорвала вражеский эшелон с танками, самоходными и зенитными орудиями. Движение поездов на этом участке железной дороги было прекращено на несколько суток.

Начиная с 5 августа, т. е. после того, как советские войска вышибли немцев из Орла, гитлеровцы в своих сообщениях о положении на фронтах утеряли последние остатки здравого смысла. Берлинское радио каждый день, а то и по нескольку раз на день передаёт сообщения одно другого глупее. Так, например, 6 августа немецкое радио сообщило: «Количество русских пленных, захваченных под Орлом, буквально неисчислимо, так как превышает 300 тысяч». С помощью этого нелепого трюка ставка Гитлера пытается представить тяжёлое поражение немецкой армии врайоне Орла, как некий успех немцев. Однако даже в современной фашистской Германии найдётся мало простаков, которые поверят столь глупым измышлениям ошалевших от неудач гитлеровцев. В самом деле: немецкие войска отступают под ударами Красной Армии и несут громадные потери. Слыханное ли дело, чтобы разгромленные и разбитые немецкие дивизии захватывали даже не сотни тысяч, а хотя бы сотни пленных. Отступающим гитлеровцам в пору ноги унести, где уж им захватывать пленных.

Гитлеровцы давно зарекомендовали себя как махровые и непревзойдённые лжецы. Но на сей раз они побили все рекорды и выставили себя на посмешище всему свету.

Германское информационное бюро признало падение Орла, города, который немцы до самого последнего времени считали неприступной крепостью своей обороны. С бешеной злобой гитлеровцы описывают разрушения, произведённые ими в городе перед отступлением: «Советские войска заняли необитаемый город». «Город полностью разрушен». «В Орле большевики не найдут ни одной фабрики, ни одного завода. Жилые дома стоят без крыш».

Эти строки написали сами гитлеровские людоеды. Взбесившиеся звери на этот раз даже не пытаются скрыть своих преступлений, а, напротив, выставляют их напоказ. С наглостью, присущей одним только немцам, они хвастают на весь мир, что разрушили большой, красивый советский город. Фашистские работорговцы насильно угнали многих жителей Орла, женщин и детей, погубили тысячи советских граждан. Немецкие негодяи хвастаются тем, что они уничтожили в Орле не только промышленные предприятия, но даже и жилые дома.

Пусть же знают фашистские бандиты и палачи, что все их преступления не будут забыты. За все злодеяния им придётся расплачиваться. Советский народ сурово покарает громил, разоривших город Орёл, и разбойников из гитлеровской клики, с невиданной циничностью восхваляющих бандитские действия немецкой армии.» (14976).

7 августа в 1943 году началась Смоленская наступательная операция (кодовое наименование 7-27 августа - "Суворов-1") войск Западного (31,5, 10-я гвардейская 33, 49, 10, 68 и 21-я армии, 5-й механизированный корпус, 2-й гвардейский танковый корпус, 6-й и 2-й гвардейские кавалерийские корпуса, 1-я воздушная армия) и левого крыла Калининского (4-я Ударная, 43-я и 39-я армии, 5-й гвардейский стрелковый корпус, 3-й гвардейский кавалерийский корпус 3-я воздушная армия) фронтов, продолжавшаяся до 2 октября (14976).

7 августа 1943 согласно сообщению Совинформбюро на харьковском направлении зениткой был подбит ведущий группы ш м Столяров, который сел на вынужденную. Мл.л. А.Масленников сел рядом и уступил ему место, а сам со стрелком подбитого, устроился на плоскостях. Вернулись благополучно (438,880).

С 7 августа по 2 сентября (октября - 3398,278) 1943 была Смоленская операция ЗФ (В.Д.Соколовский) и левого крыла КалФ (А.И.Еременко) против группы Центр и продвинулись на 200-225 км при ширине фронта 400 км (2443,129). Для ЗФ включала Спасс-Деменскую, Ельнинско-Дорогобужскую и Смоленско-Рославльскую операции, а войска КФ выполнили Духовщинско-Демидовскую операцию. Продвинулись на 200-225 км в полосе шириной 400 км (3398,278).

C 7 по 20 августа 1943 была Спас-Деменская операция - часть Смоленской и продвинулись на 35-40 км (2443,149).

7 августа 1943 г. начальником ГБТУ КА генерал-лейтенантом танковых войск Б.Г. Вершининым было подписано Положение о Главном бронетанковом управлении Красной Армии, согласно которому на Танковое управление ГБТУ КА возлагалось:

«а) разработка новых и усовершенствование существующих типов танков;

б) размещение заказов на танки в промышленности;

в) контроль за выполнением заводами промышленности правительственных решений по производству танков;

г) организации получения импортных танков;

д) снабжение бронетанковых и механизированных войск танками отечественных и импортных марок;

е) разработка наставлений и руководств по материальной части танков;

ж) организация и руководство заводскими, полигонными и войсковыми испытаниями по танкам;

з) разработка тематики научно-исследовательских работ по танкам для академии, научно-исследовательских учреждений, заводов и войск;

и) наблюдение за правильным техническим использованием танков в войсках и учебных заведениях;

к) изучение и систематизация материалов по боевому применению танков и использование их для технического усовершенствования танков;

л) руководство изобретательской и рационализаторской работой в бронетанковых войсках».

[ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11389. Д. 37. Л. 189 – 194] (21209).

7 августа 1943 прибывшая в район прорванных авиацией сетей подводная лодка «С-9» несколько раз пыталась найти образовавшиеся проходы, но безуспешно. Она сама выпускала по сетям торпеды, но, даже несмотря на это, никаких результатов достигнуть не удалось. При возвращении субмарина погибла, а ещё раньше, при попытке «поднырнуть» под сети в глубоководном проходе, затонула «С-12» - немцы перекрыли проход донными минами. Фактически 30 самолето-вылетов 1 -го МТАП оказались затрачены на задачу, решения которой не было. В то же время крейсерские полеты, имевшие полную возможность заменить результаты прорыва двух субмарин, оказались чуть ли не на последнем месте. В течение месяца их было всего восемь, причем лишь четыре завершились атаками (9965).

Жизнь и внутренняя политика:

7 августа 1943 года Приказом НКВД СССР №0313 была объявлена "Инструкция о службе гарнизона конвойных войск НКВД" (8983).

За рубежом:

August 7 1943 German turbojet fighter, a Messerschmitt Me-262, demonstrated before Adolf Hitler in East Prussia (1038).

7 августа 1943 Ме-262 был показан А.Гитлеру в Восточной Пруссии (1038).

7–8 августа (ночь) 1943 197 британских бомбардировщиков Lancasters атакуют Геную, Милан и Турин, при этом потеряно два самолета. Над Турином, где 20 человек убиты и 79 ранены, капитан группы Джон Х. Сирби выступает в качестве первого успешного «церемониймейстера» - позже известного как « мастер-бомбардировщик » - опытного офицера, который кружит над целью бомбежки во время атаки на направлять бомбардировочные расчеты по радио и повышать их точность (20376).

Авиапромышленность:

8 августа 1943 директор завода 39 Абрамов направил А.И.Ш. телефонограмму:

"8 августа с.г. на самолете Ил-6 доводилась ВМГ. Усиливалась роговая компенсация РВ. Заменялись краны воздухопроводки (изделия 305 завода).

Полет, назначенный на вторую половину дня, из-за отсутствия погоды не может состояться.

Мнение генералов Маркова и Коккинаки - здесь на заводе сделать 3-5 полетов и забрать самолет в Москву, т.к. заводской аэродром не позволяет провести полного летного испытания (1768,216).

8 августа1943 С.П.К. завершил подготовку программы заводских испытаний серийного самолета Пе-2 с реактивной установкой РУ-1. Предусматривалось участие СПК как главного конструктора РУ-1 в составе летного экипажа и комиссии по первому вылету (ААН, р. 4, оп. 17, № 2, л. 1-8).

Другие оборонные отрасли:

8 августа 1943 года постановлением ГКО 122-мм гаубица Д-1 была принята на вооружение под названием "152-мм гаубица обр. 1943 г.". Валовое производство Д-1 было начато через полтора месяца на заводе № 9. Этот завод был единственным изготовителем Д-1. Производство ее велось с 1943 года по 1949 года включительно (3861).

8 августа 1943 ГКО свои постановлением принял на вооружение 152-мм гаубицу Д-1 образца 1943 (1073,76), танк ИС-1 и ИСУ-122 и ИСУ-152 (2298,280).

8 августа 1943 г., еще до завершения испытаний, ГКО принимает постановление № 3891сс о начале серийного производства танка КВ-85 («Объект 239») на Ч КЗ, вплоть до освоения в серии танка ИС («Объект 237»). Это было понятно, так как на фронте в тот момент не было танков, способных как-то противостоять «Тифу» и «Пантере» на средних дальностях. Таким образом, уже при создании КВ-85 стал своеобразным «временщиком» и не претендовал на большее. По замыслу Ж. Котина в конце 1943 г. его должен был сменить более мощный танк, вооруженный 100-мм или 122-мм пушкой (11135).

Первые пять КВ-85 переделывали из серийных корпусов КВ-1С, заваривая шаровое яблоко пулемета. И первый полк, оснащенный КВ-85, попал на фронт уже в первых числах сентября 1943 г. в ходе боев по освобождению левобережной Украины (11135).

8 августа 1943 г. на заседании ГКО было принято постановление о серийном производстве танка КВ-85. В результате испытаний Государственная комиссия установила, что динамические качества у танка ИС выше, чем у танка КВ-85. Кроме того, было выяснено, что пушка Д-5Т-85 обладает большими преимуществами по сравнению с пушкой С-31. В целях проверки пушек в одинаковых условиях (по установке и расположению боеукладки) комиссия решила на танке ИС № 1 ("Объект 237") заменить пушку С-31 на пушку Д-5Т-85 (10703).

8 августа 1943 г. в связи с задержкой начала серийного производства тяжелого танка ИС-1 (ИС-85) из-за недоработанности конструкции последнего был принят на вооружение РККА танк КВ-85. Танк выпускался на ЧКЗ серийно до сентября 1943 г., т.е. до начала организации серийного выпуска танков ИС-85. Всего было выпущено 148 машин данной модификации, которые широко применялись на фронтах Великой Отечественной войны в составе танковых полков прорыва (10703).

8 августа 1943 И.В.С. и Правительству (Малышев, Федоренко, К.Е.В., Л.П.Б., В.М.М.) демонстрировали опытные КВ-85, ИС-85 и ИСУ-152, которые прибыли в Москву еще 31 июля 1943. Удалили все экипажи кроме механиков-водителей + сотрудник НКВД. И.В.С взобрался на ИСУ-152, открыл люк и спросил как дела с вентиляцией и водитель К.Егоров все объяснил. На вооружение приняли только 4 сентября 1943 (2453,13).

8 августа 1943 колонна опытных боевых машин КВ-85 и ИС-85 прошла по улицам Москвы в Кремль, где они были осмотрены Сталиным, Молотовым, Ворошиловым, Берией, и другими. Интересно отметить, что перед показом из машин удалили всех членов экипажа (за исключением механиков-водителей), заменив их сотрудниками НКВД. (3862).

8 августа 1943 года было подписано постановление ГКО за номером 3891сс «О производстве танков КВ с 85 мм пушкой (КВ-85)». До наших дней дожил один из двух Объектов 238. Эта машина в целом является серийным танком КВ-1с (номер 30751), выпущенным в июле 1943 года. Единственным внешним отличием изначально было другое орудие. Что дальше делали с этой машиной – непонятно. На ней установлены опорные катки от КВ-1, не «родные» у неё и поддерживающие катки. Гусеничные ленты у этого танка и вовсе от Т-10, а на воздухозаборники наварены прутья (17498).

8 августа 1943 года Сталин подписал постановление ГКО №3891сс «О производстве танков КВ с 85 мм пушкой (КВ-85)». Согласно этому документу выбор был сделан в пользу Объекта 239, уже в августе ожидался выпуск первых 25 танков. Преимущества Д-5Т были продемонстрированы ещё в начале августа во время испытаний опытных образцов СУ-85. Несмотря на то, что Д-5С-85, установленная в СУ-85-II, имела массу мелких недочётов, она оказалась лучше систем разработки ЦАКБ (17710).

8 августа 1943 года после программы артиллерийских испытаний КВ-85 приняли на вооружение Красной Армии. Единственная причина, почему «Объект 239» приняли на вооружение, заключалась, как тогда казалось, в большей простоте освоения этого танка в серии. Фактически это была башня ИС на немного доработанном шасси КВ-1с. Как позже оказалось, на ЧКЗ запуск КВ-85 в серию превратился в производственную драму. Впрочем, с постановкой ИС на вооружение тоже затягивать не стали. 4 сентября 1943 года Сталин подписал постановление ГКО № 4043 «О производстве танков ИС». Согласно ему, в ноябре 1943 года ожидался выпуск первых 25 танков данного типа (19872).

8 августа 1943 года, когда Сталин подписал постановление ГКО №3892сс «Об организации производства 85 мм самоходных артустановок на базе танка Т-34 на Уралмашзаводе» СУ-85-II была принята на вооружение Красной армии в почти неизменном виде. Уже в августе в Свердловске выпустили первые серийные СУ-85.

СУ-85 стала первой из серийных советских САУ, шасси и вооружение которой полностью было спроектировано в Свердловске. За разработку этой машины коллектив УЗТМ был представлен к правительственным наградам, самой высокой из которых стала Сталинская премия. Высокие награды получил и коллектив завода №9 (17704).

8 августа 1943 года было подписано постановление ГКО №3892сс «Об организации производства 85 мм самоходных артустановок на базе танка Т-34 на Уралмашзаводе». Уже к началу сентября были готовы первые сто машин этого типа. СУ-85 стала самой массовой советской средней САУ военного периода, вместе с тем ещё в начале производства этой машины был поднят вопрос о её потенциальном преемнике. Причиной тому стала информация с Курской дуги, где немцы впервые применили средние танкиPz.Kpfw.Panther Ausf.D и самоходные установки Ferdinand. В сентябре 1943 года была запущена программа разработки орудий, более мощных, чем Д-5. Итогом стало созданиеСУ-100 — лучшей из советских средних САУ военного периода (18252).

8 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3891 О производстве танков КВ с 85-мм пушкой (КВ-85).РГАНИР, Фонд ГКО, д. 144, лл. 12-13 (11012).

8 августа 1943 года, еще до начала испытаний KB-1С с 85-мм пушками, было подписано постановление Государственного Комитета Обороны № 3891сс «О производстве танков KB с 85-мм пушкой». Планом на август Челябинский Кировский завод должен был изготовить 22 такие машины с пушками Д-5Т, получивших обозначение КВ-85 (15226).

8 августа 1943 постановление ГКО № 3891сс предписало начать производство танка под обозначением КВ-85. КВ-85 был компромиссным решением, которое не позволяло учесть все требования к тяжелому танку, выявившиеся в ходе боёв. Он с самого начала рассматривался как временная мера, принятая только до освоения танка ИС. КВ-85 производился в относительно небольших количествах в сентябре - ноябре 1943 года и большой роли в войне не сыграл (12290).

8 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3892 Об организации производства 85-мм самоходных артустановок на базе танка Т-34 на Уралмашзаводе.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 144, лл. 14-15, 16-30 (11012).

8 августа 1943 года, более чем через три года после появления задания на среднюю САУ-истребитель, такую машину, СУ-85, наконец приняли на вооружение Красной армии. Как советская промышленность осваивала производство новой машины, пришедшей на смену СУ-122, и насколько хорошо новая самоходка справлялась с возложенными на неё задачами на поле боя?

Уже 25 августа требовалось начать выпуск СУ-85, до конца месяца нужно было сдать 100 таких машин, а в сентябре план увеличивался до 150 штук! При этом в августе УЗТМ должен был сдать ещё 25 СУ-122, имелся и план по производству Т-34.

Для обеспечения производства СУ-85 заводу №9 предписывалось подать в августе 1943 года 110 артиллерийских систем Д-5-С-85, причём первые орудия должны были поступить на УЗМТ уже 23 числа. В сентябре ожидалось поступление уже 170 орудий.

Сроки и объёмы, указанные в постановлении, выглядят очень жёстко. Ведь УЗТМ никогда не выпускал СУ-122 в объёме более 100 штук в месяц. Кроме того, производство на заводе часто велось в авральном режиме. Причиной тому являлась нерациональная организация производства на УЗТМ и ЧКЗ (Челябинском Кировском заводе). Требование Сталина резко увеличить темп выпуска Т-34 привело к тому, что этот танк начали производить на тех заводах, которые раньше занимались совсем другими машинами.

УЗТМ обладал куда меньшими производственными возможностями, чем ЧКЗ, и запуск производства СУ-122 стал для него очень серьёзным испытанием. Ни один месяц 1943 года не обходился без авралов. Завод сдавал то меньше СУ-122, то меньше Т-34, то план не выполнялся сразу по обеим машинам. Было ясно, что нужно что-то менять, и постановление ГКО №3892 сняло с УЗТМ обязанность по производству Т-34. Объёмы выпуска этого танка на заводе никогда не превышали 100 машин в месяц, и превращать из-за таких относительно небольших объёмов в дополнительную производственную драму выпуск столь необходимых фронту СУ-85 не имело смысла. Не исключено, что это решение было принято в связи с возвращением на должность наркома танковой промышленности В.А. Малышева: летом 1942 года Сталин снял его с должности как раз за срыв выпуска Т-34. В августе УЗТМ сдал последние девять Т-34 (17719).

С 8 по 26 августа 1943 г. два танка Т-43 установочной партии прошли испытания на НИБТ полигоне. Во время этих испытаний одновременно был проведен длительный пробег танка Т-43 по маршруту Нижний Тагил - Челябинск и обратно, который прошел без аварий и поломок. Пробег машины показал, что по-прежнему слабым местом среднего танка оставалась низкая износостойкость резиновых бандажей опорных катков, полностью заимствованных у танка Т-34. Опорные катки не выдерживали длительных пробегов танка на высоких скоростях и выходили из строя до окончания гарантийного пробега. Для танка Т-43 требовались более широкие резиновые бандажи, способные обеспечить нор- . мальную работу опорных катков при возросшей массе машины. По динамическим и эксплуатационным качествам танк Т-43 практически ничем не отличался от танка Т-34 и поэтому мог эксплуатироваться в войсках совместно с танками Т-34, не внося особых осложнений при их обслуживании (10703).

В период с 8 по 26 августа 1943 года два из трех изготовленных Т-43 (второй вариант) успешно прошли испытания и на НИБТ полигоне. В сентябре 1943 г. в НКТП и ГБТУ рассматривался вопрос о принятии тапка Т-43 па вооружение, по в связи с широко развернувшейся работой по созданию танка Т-34-85, а в последующем и принятием сто на вооружение, дальнейшие работы по танку Т-43 были прекращены (10703).

8 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3890 О плане производства танков, самоходных установок, дизелей, запасных частей к ним и ремонте танков, артсамоходов и дизелей на август 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 144, лл. 6-10, 11 (11012).

8 августа 1943 ГКО освободил УЗТМ от производства СУ-122, разрешив выпустить в августе последние 25 машин этого типа. Поскольку новая самоходка была похожа на ранее производимую СУ-122, её выпуск был быстро налажен. Основной проблемой было недостаточное производство пушки Д-5. Вокруг этой проблемы развернулся ведомственный конфликт. НКТП обвиняло НКВ в срыве поставок орудия. НКВ утверждало, что в срыве виноват УЗТМ, не поставивший во время заготовок для Д-5. Несмотря на эти ведомственные споры, в конце августа новое оружие уже было применено войсками 2-го Украинского фронта в боях за Днепр (12290).

8 августа в 1943 году постановлением ГКО приняты на вооружение: 152-мм гаубица образца 1943 г. «Д-1», танк «ИС-1» и самоходные артустановки «САУ-122» и «САУ-152» (14977).

8 августа 1943 начались и закончились 5 октября 1943 года ходовые испытания Пантеры с башенным номером 824 на НИБТ Полигоне. Танк был захвачен 17 июля 1943 года в районе деревни Новоселовка Курской области танкистами 3-го механизированного корпуса, которым командовал генерал-майор С.М. Кривошеин. К моменту, когда машина вышла на испытания, её спидометр показывал 452 километра. Для не самого надёжного танка это достаточно много.

За время испытаний машина прошла 58 километров по шоссе и 162 километра по просёлку, её двигатель отработал всего 13,9 часов. Столь небольшое расстояние, пройденное за 2 месяца испытаний, объясняется всё той же малой надёжностью. Танк три раза ломался, и его приходилось буксировать обратно на полигон. Так он «накатал» дополнительные 36 километров. И это при том, что машина ездила в сухую погоду и без боекомплекта.

Испытателям удалось разогнать танк до 50 км/ч. Отмечалась хорошая манёвренность машины и очень удачная конструкция планетарного поворотного механизма с сервоприводом. При езде по шоссе средняя скорость движения составила 35 км/ч. Проблемы возникали на просёлке, где танк часто ломался. Из-за этого средняя скорость чистого движения составила 15,8 км/ч, а средняя техническая скорость — 11,4 км/ч.

Всего во время испытаний произошло 12 поломок. Наименее надёжным агрегатом оказался двигатель, признанный недоведенным до кондиции. Проблемы с двигателем «Пантеры» признавали и сами немцы. Например, генерал-инспектор немецких танковых войск Гудериан в своих докладах отмечал, что гарантированно проходить дистанцию до 1000 км Pz.Kpfw.Panther стал только осенью 1943 года. Советские испытатели признали «Пантеру» менее надёжным танком, чем Pz.Kpfw.III и Pz.Kpfw.IV.

На НИБТ Полигоне немецкий средний танк также сочли тяжёлым, поэтому сравнивали с новым советским тяжёлым танком ИС-2. Боевая масса ИС-2 оказалась больше всего на тонну, а по габаритам он превосходил Pz.Kpfw.Panther Ausf.D только по полной длине. Длина корпуса немецкого среднего танка была на 130 мм больше длины корпуса ИС-2, «Пантера» была на 360 мм шире и на 180 мм выше. Большим у немецкой машины оказалось и удельное давление на грунт.

В чём немецкая машина однозначно превосходила ИС-2, так это в удельной мощности. Правда, была у этого преимущества и обратная сторона. Расход топлива «Пантеры» при движении по просёлочной дороге составлял 595 литров на 100 километров, а ИС-2 на заснеженном просёлке расходовал 440 литров на 100 километров.

Кроме того, испытатели отмечали, что существенной разницы в скоростных показателях «Пантеры» и ИС-2 они не заметили. Это подтверждается и немецкими документами: паспортная средняя скорость по просёлку у Pz.Kpfw.Panther Ausf.D составляла 20 км/ч, что не особо отличается от аналогичного показателя ИС-2 — 18 км/ч. Существенная разница в средней скорости наблюдалась только на шоссе. Для ИС-2 по итогам испытаний она составила 27 км/ч, что было на 8 км/ч ниже средней скорости немецкого танка.

Очень высоко оценили на НИБТ Полигоне 75-мм орудие KwK 42 L/70. Благодаря начальной скорости снаряда в 1000 м/с данное орудие оказалось опасным и для лобовой брони ИС-2. Как показала практика, эта пушка была более опасной, чем орудие 8.8 cm KwK 36 L/56, которое ставилось на Pz.Kpfw.Tiger Ausf.E. Кроме того, в боекомплект орудия «Пантеры» входил подкалиберный снаряд с ещё большими показателями пробития. Испытатели отмечали, что на предшествующих орудиях подкалиберный снаряд «работал» на дистанциях 500–600 метров, а на пушке «Пантеры» эта дистанция выросла до 2 километров. За счёт удобного размещения механизмов наведения орудия, хорошего прицела и электроспуска скорострельность немецкой пушки достигала 6–8 выстрелов в минуту.

Испытатели довольно высоко оценили место наводчика, которое обеспечивало ему нормальные условия для работы. Правда, из смотровых приборов он располагал только телескопическим прицелом, при переносе огня наводчик был вынужден ориентироваться исключительно на целеуказания командира. Не всё хорошо было у командира. С одной стороны, в его распоряжении была командирская башенка, которая обеспечивала круговой обзор. Тем не менее по сравнению с Pz.Kpfw.III обзорность с места командира немного ухудшилась. Сильнее всего мёртвые пространства увеличились спереди и справа — до 16–18 метров. Место командира стало довольно тесным, что несколько ограничило его возможности. Фактически кроме наблюдения за боем и руководства экипажем ничем другим он заниматься не мог.

Ещё больше не повезло заряжающему. Никаких приборов наблюдения он не имел. Быстро перезаряжать пушку он мог, лишь используя укладки первой очереди. Одна их них, на 3 патрона, находилась за заряжающим, вторая, также на 3 патрона, — в полу боевого отделения, а третья, на 18 патронов, находилась в надгусеничной полке. При использовании других укладок возникали большие проблемы. Основной боекомплект, размещавшийся по периметру боевого отделения и в надгусеничных полках, оказывался доступен заряжающему лишь при повороте башни на определённый угол. До части боекомплекта заряжающий и вовсе мог добраться лишь с помощью других членов экипажа.

В целом боевое отделение стало хуже того, что было у Pz.Kpfw.III. Довольно узкая башня, получившая ещё и подбашенную корзину (полик), была всё же больше, чем у Pz.Kpfw.III. Но и орудие «Пантеры» было значительно более крупным. Существенно больший по размеру танк оказался теснее предшественника.

И ещё раз вспомним про обзорность. В «Пантере» возможность полноценного наблюдения за полем боя имел только командир, наводчик и заряжающий не имели даже смотровых щелей. По обзорности этот немецкий танк уступал, причём весьма существенно, даже советским боевым машинам. В том числе и этим объясняются многочисленные случаи поражения «Пантер» с флангов. Ведь вместо трёх пар глаз из неё за полем боя наблюдала всего одна.

ходовой части, которые, по их мнению, были хорошо скомпонованы. Ходовая часть требовала минимального времени на техническое обслуживание. Особое внимание привлекла централизованная система смазки подвески танка, которую предлагалось использовать и на отечественных машинах. Высокой оценки удостоилась торсионная подвеска с двумя параллельно расположенными торсионными валами на каждый опорный каток. По мнению испытателей, при достаточной прочности торсионных валов такая подвеска обеспечивала мягкий ход.

«Пантера» получила высокую общую оценку. Советские испытатели назвали немецкий средний танк тяжёлым танком-истребителем, предназначенным для поражения бронированных целей на дальних дистанциях. Для подобной классификации имелись основания: хорошая защита в лобовой проекции и размещение смотровых приборов. Плюсами танка назывались достаточно высокая удельная мощность, ходовая часть, обеспечивавшая плавный ход, и мощное вооружение.

Большой интерес у советских специалистов вызвала конструкция корпуса нового немецкого среднего танка. От предшественников он существенно отличался наклоном броневых листов и их толщиной. Хотя по компоновке Pz.Kpfw. Panther существенно отличался от Т-34, в том, что образцом для подражания при создании «Пантеры» стал советский средний танк, сомневаться не приходилось.

Из-за расположения трансмиссии немецкого танка в носовой части корпус пришлось делать довольно высоким и длинным. Он оказался на 20 сантиметров выше и на метр длиннее, чем Т-34.

Практически с момента появления танков лобовая часть их корпуса была защищена лучше, чем борта и корма. К 1941 году рост бортовой брони немецких машин остановился, она составляла 30 мм. На Pz.Kpfw.III к этому времени лобовая броня достигала толщины 50 мм, а у Pz.Kpfw.IV к осени 1942 года она выросла до 80 мм. При этом толщина лобовой брони башни осталась на уровне 50 мм.

Новый немецкий танк существенно отличался от предшественников сильно дифференцированным бронированием. У Pz.Kpfw.Panther толщина бортов и лба сильно разнились с самого начала. Толщина верхнего лобового листа составила 80 мм, а нижнего — 60 мм, оба листа были установлены под углом 35 градусов. Это позволило значительно улучшить защиту корпуса. Толщина бортов также выросла, но незначительно — до 40 мм, при этом листы были установлены под углом 50 градусов. Теоретически такая броня должна была защищать от огня 45-мм противотанковых орудий. Но ещё в 1942 году в СССР началось производство 45-мм орудий с длиной ствола 69 калибров, а также появился подкалиберный снаряд. Кроме того, в противотанковых частях армий антигитлеровской коалиции всё чаще использовались орудия калибром 57–76 мм, для которых такая броня даже под наклоном не представляла особых проблем.

Большой интерес у советских специалистов вызвало соединение бронелистов Pz.Kpw.Panther. До того немецкие машины собирались при помощи сварки встык, а у «Пантеры» листы корпуса собирались между собой в шип. Революционным данное решение не являлось: такой тип соединения использовался, например, и некоторыми заводами, собиравшими Т-34. Впрочем, у Т-34 использовался немного иной тип соединения в шип, да и применялся такой вид соединения лишь местами. У «Пантеры» же так собиралась большая часть корпуса и башня.

Сборка в шип увеличила прочность сварных соединений. После изучения немецкого метода сварки такой тип соединения был внедрён на ряде советских танков. В шип соединялись лобовые листы ИС-2 со спрямлённой носовой частью, а также Т-44 (17729).

8 августа 1943 г. прошли испытания бронепанциря МПЗ-ЗИФ-22, включали боевую работу номеров расчета 45-мм орудия 21К на палубе катера МО и имитацию аварийной ситуации в воде. По заключению комиссии, они «выявили полную пригодность панциря для боевого применения во флоте». Это позволило заводу №7 приступить к изготовлению установочной партии панцирей, предназначенных для индивидуальной защиты расчетов артиллерийских судовых и береговых орудий от осколков снарядов и пулевых ранений при атаках с воздуха. В сентябре 1943 г. завод изготовил и передал АУ ВМФ опытную серию МПЗ-ЗИФ-22 (200 шт.) для проверки на кораблях КБФ.

Характерная особенность «морского» панциря состояла в дополнительной защите спины при обеспечении необходимой для артиллеристов свободы движений. Общая масса комплекта составляла около 9 кг. Три броневых щитка - нагрудник, подвесной и спины - соединялись между собой ремнями, накидываемыми на кабурные кнопки. Такое решение обеспечивало требуемую свободу действий при обслуживании орудия и позволяло самостоятельно мгновенно сбросить защиту. По мнению завода, данный вид индивидуальной защиты мог бы также с успехом использован в частях зенитной и дальнобойной артиллерии РККА (17746).

8 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3893 Об увеличении производства корпусов авиабомб.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 144, лл. 31-37, 38-71 (11012).

8 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3894 О плане производства и поставок артиллерийского и стрелкового вооружения и военных приборов на август 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 144, лл. 72-85, 86-93 (11012).

8 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3895 О плане производства минометного вооружения на август 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 144, лл. 94-97, 98-113 (11012).

8 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3896 О плане производства и поставок пулеметов-пистолетов Шпагина и ПП-43 в августе 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 144, лл. 114-120, 121-134 (11012).

8 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3897 О плане производства и поставок патронов и звеньев Наркоматом вооружения в августе 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 144, лл. 135-139, 140-147 (11012).

8 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3898 О поставке НКО и НКВМФ боеприпасов в августе 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 144, лл. 148-158, 159-205 (11012).

8 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3899 О добыче нефти и выработке нефтепродуктов в августе 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 144, лл. 206-210, 211-212 (11012).

8 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3900 О плане добычи угля на август месяц 1943 года по Наркомуглю.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 144, лл. 213-220, 221-222 (11012).

8 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3901 О выдаче полевых денег личному составу действующих частей ВВС КА.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 144, лл. 224 (11012).

8 августа 1943 На Петрозаводе заложены два ТЩ типа МТ-1 (10671).

Армия:

8 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 8 августа наши войска на Брянском направлении продолжали развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 6 до 12 километров, заняли свыше 130 населённых пунктов, в том числе районный центр и железнодорожную станцию Нарышкино (20 километров западнее Орла), железнодорожную станцию Бедноты (28 километров западнее Орла), крупные населённые пункты Клеменово, Мощёное, Красные Рябинки, Бабикова, Лебёдка, Воробьёвка, Алмазово, Верхняя Боевка, Хмелевая (19 километров северо-западнее Кромы).

На Харьковском направлении наши войска продолжали успешно развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 12 до 15 километров, заняли свыше 60 населённых пунктов, в том числе город Богодухов, районный центр и железнодорожную станцию Краснополье, районный центр Большая Писаревка и крупные населенные пункты Жигайловка, Тарасовка, Ямное, Купьеваха, Крысино, Должик (26 километров северо-западнее Харькова), Петровка, Черемошное.

На других участках фронта наши войска вели разведку и артиллерийско-миномётную перестрелку с противником.

В течение 7 августа на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 77 немецких танков. Кроме того, на Харьковском направлении наши войска захватили 48 полностью исправных танков противника, из них 15 танков типа «Тигр». В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии на всех фронтах сбито 125 самолётов противника.

На Брянском направлении наши войска продолжали наступление.

Северо-западнее Орла наши войска, преодолевая сопротивление противника, продвигались вперёд и заняли несколько населённых пунктов. Гитлеровцы предприняли контратаки, которые были отбиты с большими для них потерями. Только на одном участке подсчитано 600 вражеских трупов. Западнее Орла бойцы Н-ского соединения стремительным ударом опрокинули немцев и, преследуя их, заняли ряд населённых пунктов. Уничтожено до полка пехоты и 10 танков противника.

Западнее Кромы Н-ское соединение продолжало наступление и уничтожило свыше 1.000 немецких солдат и офицеров, 17 орудий, 10 миномётов, 67 пулемётов и 40 автомашин с грузами. Взяты пленные. Захвачены у противника 13 орудий, 49 пулемётов, 9 миномётов и два крупных артиллерийских склада.

Наша авиация продолжала наносить удары по отступающим немецким войскам и причинила противнику тяжёлые потери. В воздушных боях в течение дня сбито 58 немецких самолётов.

На Харьковском направлении наши войска продолжали успешное наступление.Н-ское соединение стремительной атакой заняло город Богодухов. В бою за город противнику нанесён тяжёлый урон. Подбит и уничтожен 31 немецкий танк. Захвачено много пленных и трофеи. Только одна гвардейская стрелковая часть, ведя наступательные бои, захватила 300 пленных, 320 автомашин, много мотоциклов и другого военного имущества. На другом участке наши части взяли 500 пленных и захватили 48 полностью исправных немецких танков, из них 15 танков типа «Тигр», несколько самоходных орудий и другие трофеи.

Нашими лётчиками в воздушных боях в течение дня сбито 46 самолётов противника.

Юго-восточнее Изюма наши части вели разведку боем. Н-ское подразделение атаковало вражеские позиции и в рукопашной схватке истребило не менее роты гитлеровцев. Другое подразделение выбило противника из выгодных позиций и уничтожило до 200 немецких солдат и офицеров. Захвачены 2 тяжёлых орудия и 6 пулемётов.

Советские лётчики бомбили железнодорожные эшелоны, колонны войск и технику противника. Уничтожено до 400 автомашин и 24 автоцистерны. Разбито 3 железнодорожных эшелона. В результате действий нашей авиации на ряде участков железной дороги противник прекратил движение поездов.

В Донбассе, в районе юго-западнее Ворошиловграда, 10 танков и батальон пехоты противника атаковали советские позиции. Наши артиллеристы и бронебойщики подбили 4 немецких танка, а остальные поспешно отошли. Вражеская пехота попала под губительный огонь наших миномётов и пулемётов и, понеся большие потери, откатилась в исходное положение.

На Ленинградском фронте наши артиллеристы и миномётчики, обстреливая вражескую оборону, разрушили 45 немецких дзотов и 2 наблюдательных пункта. Кроме того, уничтожены 3 немецких танк», 2 орудия, 20 автомашин, подавлен огонь многих артиллерийских и миномётных батарей противника. Советские снайперы истребили до150 гитлеровцев.

Северо-восточнее Новороссийска часть, где командиром тов. Паншин, атаковала вражеские позиции и в результате ожесточённого боя овладела траншеями немцев. Взято 40 пленных. Захвачено 2 пушки, 15 пулемётов и другие трофеи. Немцы предприняли контратаку, но были отброшены с большими для них потерями.

Наши лётчики потопили в Чёрном море транспорт водоизмещением в 3.000 тонн и две самоходных баржи противника.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Орловской области, за последние дни пустил под откос два немецких поезда с военными грузами и сжёг эшелон противника с авиационным бензином. Из засад на шоссейной дороге советские патриоты обстреляли колонну вражеских автомашин и уничтожили не менее 80 гитлеровцев.

Советские граждане, бежавшие из Смоленска и перешедшие линию фронта, рассказали: «Немецко-фашистские мерзавцы разграбили имущество и культурны еценности музея, библиотек, научных и культурных учреждений города, а также частных лиц. В Смоленске обосновалось отделение пресловутого «главного штаба Розенберга по изъятию и вывозу ценностей из оккупированных районов Востока». При отделении имеется несколько команд, укомплектованных матёрыми бандитами и головорезами. Команды рыскают по городу, устраивают обыски и забирают всё, что представляет какую-либо ценность. Бандиты Розенберга растащили все ценности Смоленского областного музея. Похищено и вывезено в Германию много редких картин, фарфора, а также обстановка из кабинета великого русского композитора Глинки, в частности, его рояль. По распоряжению начальника смоленского отделения главного штаба Розенберга в Смоленский собор свезены почти все книги из смоленских библиотек и книгохранилищ. В феврале и апреле 1943 года немцы отправили в Германию 10 вагонов наиболее ценных книг, в том числе много антикварных книг и редких рукописей. Десятки тысяч томов книг варвары сожгли. С конца мая шайкой грабителей, именуемой «отделением штаба Розенберга», руководит немецкий чиновник Тюпкэ, его заместителем является немец Крафт».

Рассказы жителей Смоленска, бежавших из фашистского плена, ещё раз подтверждают тот несомненный факт, что повсеместные грабежи, чинимые немцами в оккупированных районах Советского Союза, носят организованный государственный характер. Гитлеровское правительство вместе с его батальонами особого назначения при министерстве иностранных дел и командами Розенберга грабит культурные иисторические ценности в оккупированных немцами советских районах. Именно оно, гитлеровское правительство, выступает в роли организатора и вдохновителя грабежей.» (14977).

8-9 августа 1943 АДД нанесла удар по станциям Изюм, Барвенково, Лозовая, Красноград. разбили 40 ж/д эшелонов, 600 а/м, 74 автоцистерны (3793).

8 августа 1943 в связи с увеличением продолжительности темного времени суток началия новый тур минных постановок на Балтике. И на этот раз основными районами являлись Таллинн и Хельсинки, а запасными - финский порт Котка и бухта Кунда на побережье Эстонии. Тактика действий осталась без изменений, однако на этот раз подавляющее большинство выставленных до 23-го числа мин (87 из 110) составляли английские неконтактные А-4. Впервые нами использовались приборы кратности, заставлявшие мину сработать лишь по прошествию определенного по счету корабля. На минах, выставленных в августе, приборы кратности устанавливались на три,-девять импульсов, что значительно повышало противотральную стойкость заграждений. Из районов постановок на первом месте был Таллинн (67 мин), на втором Хельсинки (26). Шесть АМГ было сброшено у Котки. Немцы оказались в целом подготовленными к подобному обороту событий. Еще раньше они перебазировали на театр 2-ю эскадрилью 1-й группы самолетов-тральщиков Ju52MS. Ежедневным облетом они подрывали 2-3 мины, а именно такое количество, по-видимому, ложилось на фарватерах из числа 10 - 12 мин, выставляемых в течение ночи. Значительно возросло число вылетов на «свободную охоту». В августе оно возросло до 23, что было больше, чем за два предшествующих месяца вместе взятых. В семи случаях пилоты доложили о результативных атаках. Две из них произошли в Финском заливе против сторожевых кораблей и, несмотря на доклады, не увенчались успехом (9965).

С 8 августа 1943 к операции Рельсовая война и к ударам по резервам противника подключились 5 и 2ВА Степного и Воронежского фронтов. били танковые и мотоколонны и за 4 дня выполнили 230 вылетов (518,257).

8 августа 1943 финские ДБ-3 бомбили базу советских партизан в Лахло. В налете участвовали три ДБ-3 и один ДБ-3Ф. 17 сентября пару ДБ-3 привлекли к удару по Лавенсаари. За это время три ДБ-3 потеряли в авариях (10734,87).

На 8 августа 1942 в четырех дивизиях Ту-2, которые свели в два корпуса (в 6-й корпус вошли 526-я и 554-я бад, в 7-й - 115-я и 179-я.) и включили в состав 12-й воздушной армии, поддерживавшей действия Забайкальского фронта, имелось 287 Ту-2, из них 269 исправных. Первые боевые вылеты были совершены 9 августа. Так, 6-й бап в этот день трижды вылетал полным составом. Бомбили японский укрепрайон, железнодорожную станцию Халун- Аршан и аэродром. 152-й полк совершил налет на Чанчунь. 115-я дивизия нанесла несколько массированных ударов по Хай- ларскому укрепленному району полным составом всех трех полков. Впереди летел комдив Финогенов.

860-й бап с аэродрома «Дон» (в 12 км от Чойбалсана) совершил несколько вылетов на бомбежку объектов Хайларского укрепрайона и железнодорожной станции Цицикар.

Позже перешли на тактику нанесения ударов мелкими группами. Японцы не обладали сильной ПВО, вражеские истребители почти не появлялись. Особенностями нового театра боевых действий являлись горы и степи, малое количество ориентиров. Глубина действий бомбардировочной авиации доходила до 400 км.

Удары наносились по укрепленным районам, железнодорожным станциям, мостам, аэродромам, скоплениям войск противника. Сопротивление японцев быстро ослабевало, а с ним падала и интенсивность действий советской авиации. 6-й бап последний боевой вылет совершил 11 августа на бомбежку станции Солунь.

Для ведения стратегической разведки при штабе 12-й воздушной армии организовали группу Ту-2 с фотоаппаратурой. Она включала девять самолетов; командовал этим подразделением, дислоцированным на аэродроме «Ленинград», старший лейтенант А. Белицкий.

Небольшим количеством Ту-2 располагали ВВС Тихоокеанского флота. Входивший в них 50-й дальнеразведывательный авиаполк (драп) среди самолетов различных типов имел шесть таких машин. Они принимали участие в разведке побережья Северной Кореи, южной части Сахалина, Курильских островов, а также летали и на север Японии. Ни одного Ту-2 при этом не потеряли.

К моменту начала боевых действий против Японии шло перевооружение 54-го бап 10-й бомбардировочной авиадивизии морской авиации, летавшего на Пе-2. Несколько экипажей уже освоили Ту-2. Известен, по крайней мере, один боевой вылет, 15 августа, когда железнодорожную станцию в Сейсине бомбили 51 Пе-2 и один Ту-2. Ни одного туполевского бомбардировщика морские летчики не потеряли. Наоборот, за время ведения боевых действий против Японии Тихоокеанский флот получил еще 14 новеньких бомбардировщиков, которые перегнали с Черного моря (21060)

8-10 августа 1943 общие выводы по итогам оборонительных боев, отражали следующее: «Все имеющие место попытки советских танковых войск контратаковать вклинившегося противника заканчивались большей частью неудачно с большими собственными потерями, так как неизменно натыкались на крепкую оборону, которую немцы успевали возвести... в кратчайшее время непосредственно в ходе наступления подтягивая к месту прорыва орудия ПТО, пулеметы, штурмовые и противотанковые САУ... Положение усугублялось тем, что большинство контрударов проводилось без достаточного артиллерийского обеспечения и при недостаточно разведанной обстановке...»

Ставка сочла, что удар 5-й гвардейской танковой армии и 5-й гвардейской армии вместе с частями усиления не достиг поставленной цели и потому Прохоровское сражение было отнесено к числу неудач Юго-Западного фронта. Видимо, командующий 5-й гвардейской танковой армии П. Ротмистров почувствовал «куда ветер дует», ибо 20 августа, он направил письмо первому заместителю Народного комиссара обороны СССР, маршалу Советского Союза Г. Жукову (11135).

Внешняя политика:

8 августа 1943 года

СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ

1. Только теперь, по возвращении с фронта, я могу ответить Вам на Ваше последнее послание от 16 июля. Не сомневаюсь, что Вы учитываете наше военное положение и поймете происшедшую задержку с ответом.

Вопреки нашим ожиданиям немцы начали свое наступление не в июне, а в июле месяце, и теперь бои на советско-германском фронте в полном разгаре. Как известно, советские армии отбили июльское наступление гитлеровцев. Вы знаете также, что наша армия сама перешла в наступление, взяла Орел и Белгород и осуществляет дальнейший нажим на врага.

Легко понять, что при нынешней острой обстановке на советско-германском фронте от командования советских войск требуется большое напряжение и исключительная бдительность к действиям врага. В связи с этим и мне приходится в настоящее время несколько отойти от других вопросов и других моих обязанностей, кроме основной обязанности по руководству фронтом. Приходится чаще лично бывать на различных участках фронта и подчинять интересам фронта все остальное.

Я надеюсь, что при таких обстоятельствах Вам будет вполне понятно, что в данный момент я не могу отправиться в далекое путешествие и не смогу, к сожалению, в течение лета и осени выполнить своего обещания, данного Вам через г-на Дэвиса.

Я очень сожалею об этом, но обстоятельства, как знаете, сильнее людей, и приходится им подчиниться.

Встречу ответственных представителей обоих государств я считаю безусловно целесообразной. В настоящей военной обстановке ее можно было бы устроить либо в Астрахани, либо в Архангельске. Если Вас лично это не устраивает, то Вы могли бы направить в один из названных пунктов вполне ответственное доверенное лицо. При этом если это предложение будет принято Вами, то следовало бы нам заранее установить круг вопросов, подлежащих обсуждению, и наметки предложений, которые должны быть приняты на совещании.

Я уже г-ну Дэвису говорил в свое время, что не имею возражений против присутствия г-на Черчилля на этом совещании с тем, чтобы совещание представителей двух государств превратить в совещание представителей трех государств. Я и теперь продолжаю держаться этой точки зрения при условии, что Вы не будете возражать против этого.

2. Пользуюсь случаем, чтобы приветствовать Вас и англо-американские войска с выдающимися успехами в Сицилии, приведшими к краху Муссолини и его шайки.

3. Благодарю Вас за поздравление Красной Армии и советского народа по случаю успехов под Орлом (7430).

За рубежом:

8 августа 1943 бомбардировщики Оси атакуют американский легкий крейсер USS Philadelphia у побережья Сант'Агата-ди-Милителло, Сицилия, без единого попадания (20376).

8–17 августа 1943 самолеты союзников ВВС Северо-Западной Африки атакуют силы Оси, эвакуирующие с Сицилии через Мессинский пролив в материковую Италию в рамках операции Lehrgang. Стратегические бомбардировщики Веллингтона в среднем совершают 85 боевых вылетов за ночь - атакуют пляжи для эвакуации на Сицилии до ночи 13–14 августа, затем порты материковой Италии - а средние бомбардировщики и истребители-бомбардировщики совершают 1170 боевых вылетов. Самолеты союзников не сталкиваются с воздушным сопротивлением Оси, но сталкиваются с сильным зенитным огнем и успевают потопить лишь несколько судов, не ставя под угрозу успех эвакуации Оси (20376).

8 августа 1943 Муссолини помещен в заключение на острове Маддалена в Сардинии (4962).

Авиапромышленность:

С 9 по 17 августа 1943 в НИИ ВВС проходили гос. испытания модернизированного самолета Ил-2И с мотором АМ-38Ф в варианте "истребителя бомбардировщиков" (самолет N 7581 производства завода 1, сделанный июле 1943). 13 июля 1943 самолет прибыл на испытания в НИИ ВВС. С 31 июля по 9 августа испытания не проводились из-за отсутствия техдокументации по самолету (1862).

С 9 по 17 августа 1943 на Ил-2И выполнили 32 полета с общим налетом 14 часов 15 минут. Ведущим инженером был инженер-майор В.С. Холопов, ведущим летчиком – майор А.К. Долгов, ведущим по тактическим испытаниям – капитанМ.Д. Васильев. Летные данные по сравнению с двухместным самолетом изменились незначительно: максимальная скорость увеличилась на 14 км/час у земли и на 18 км/час на границе высотности, а практический потолок вырос с 5300 до 6500 м. В заключении к отчету было сказано: «Самолет может использоваться для борьбы только с некоторыми типами бомбардировщиков и транспортных самолетов со сравнительно небольшими скоростями (Не-111, ФВ-200, Ю-87, Ю-52) на высотах не выше 4000 м и ФВ могут уходить за счет лучшей скороподъемности. Более скоростные бомбардировщики типа Ю-88 и До-215 Ил-2И может атаковать лишь случайно изза большой скорости. Снятие ШКАС, РО и ликвидация бомбоотсеков резко снизили качества самолета как штурмовика. Считать, что дальнейшая постройка самолета Ил-2И в варианте истребителя и установка АМ-42 (постановление ГКО № 3386сс от 15 мая 1943 года) на истребительный вариант Ил-2 – нецелесообразны. Испытанный опытный винт АВ-5Л-158В диаметром 3.4 м, дающий увеличение максимальной скорости на 8 км/час, рекомендовать для установки на ранее выпущенныеИл-2». Следующий «шажок» к новому был сделан 11 октября 1943 года в самом последнем пункте приказа НКАП № 594сс: «В целях дальнейшего улучшения ЛТД бронированных штурмовиков Ил-2:1. Директору завода 30 Смирнову и Главному конструктору Ильюшину выпустить 2 серийных Ил-2 с АМ-38Ф с внесением в них аэродинамических улучшений по предложениям ЦАГИ и Главного конструктора. На втором самолете заводу 30 установить консоли крыльев с концами, отведенными назад и без металлических лент на обшивке вдоль лонжеронов, изготовив кроме летных консолей 2 консоли для стат. испытаний к 1 ноября с/г. Установить трехлопастный винт АВ5 диаметром 3.4 м. Самолеты предъявить на летные испытания: 1-й к 1 ноября 1943, 2-й к 20 ноября 1943 (21005).

9 августа 1943 ГИ завода 39 К.А.Петров писал А.И.Ш., ГИ АДД И.С.Маркову, С.В.И. нач. 10 ГУ Б.Н.Тарасевичу письмо N 57/3578с:

"По вопросу: Высылки акта на производство первого полета самолета Ил-6:

При этом высылаю акт комиссии, возможности производства первого полета опытного самолета Ил-6 2 М-30Б и ВИШ-ВФ61В, с приложениями:

Акт

Составлен 7 августа 1943 г. Иркутск по вопросу возможности производства первого полета опытного самолета Ил-6 2 М30-Б и ВИШ-ВФ61Б, построенного заводом 39 по чертежам ГК завода 240 г-м ИАС С.В.И.

1. Рассмотрены след. предъявленные документы:

а) расчет прочности самолета

б) аэродинамический расчет самолета

в) принципиальные и монтажные схемы: топливную, масляную, водяную, управления самолетом, управления подъемом шасси и выпуском щитков и шасси, управления мотором, нивелировочную и регулировочную схемы.

г) теоретическую центровку и материалы взвешивания самолета

д) дефектную ведомость и акты ОТК завода 39

е) формуляры моторов, самолета и отдельных агрегатов

2. Осмотрен самолет Ил-6 с 2М-30Б и винтами ВИШ-ВФ61Ф N 6003902

3. Проверена работа моторов и агрегатов и на рулежке, пробежке и полетах

В результате проверки предъявленной документации, проверки самолета на земле и устранения обнаруженных дефектов препятствий к производству первого подлета не имеется.

2.

В предъявленных материалах отсутствуют:

1. Акты статич. испытаний на прочность планера и его агрегатов

2. Заключение по флаттеру

3.

Заслушав заключение ГК С.В.И. о возможности производства 1 вылета без стат. испытаний и заключения по флаттеру, а также основываясь на разрешении Наркома А.И.Ш. о производстве первого полета без стат. испытаний, считаем возможным допустить самолет Ил-6 с 3М-30Б и ВИШ-ВФ61В в 1 полету со след. ограничениями:

1. Полетный вес самолета не более 13000

2. Центровка самолета д.б. в пределах от 22 до 24% САХ

3. Скорость самолета не свыше 280 км/час по прибору

Приложение:

1. Акт окончания производства самолета

2. Протокол взвешивания самолета Ил-63. Метровка самолета Ил-6 для 1 вылета

4. Заключение по прочности

5. Телефонограмма с заключением зам. нач. 7 ГУ Алексеева по аэродинамике

Подписи: ГИ АДД Марков, Водопьянов, м Краснухин, ст. военпред Макаров и др.

Акт

Составлен в том, что самолет Ил-6 N 6003902 с М-30Б N 334 правый и 317 левый с винтами ВФ-61В N 28344440, 28344470 производства завода 39 построен по чертежам ГК С.В.И. и служебными запискам, выпущенным ОКБ завода 240 и утвержденным зам. ГК Я.А.Кутеповым.

Самолет закончен производством в соответствии с чертежами ГК, спецификациями и ТУ, предусмотренными в чертежах на монтаже, оформлен приемкой ОТК по производственным монтажам и испытаниям и м.б. допущен к полету.

В процессе производства монтажей на самолете выявлены дефекты и недоработки по отдельным монтажам (см. прилагаемую ведомость), подлежащие устранению до полета:

Приложения: 1. Ведомость недоработок о дефектов

27 Тех. документация приемки ОТК агрегатов и монтажей

3. Протокол взвешивания и расчет центровки самолета

4. Нивелировка и регулировка самолета (1768,235).

Ведомость

имеющихся недоработок на самолете Ил-6 N 6003902, выявленных при приемке монтажей и агрегатов самолета:

1. Монтаж бомбового вооружения производством закончен согласно чертежей ГК. Приемкой ОТК не оформлена, произведено испытание замков путем навески и сбрасывания бомбовой нагрузки.

2. Не установлен автопилот

3. Не произведен монтаж антиобледенителя по стабилизаторам и килю

4. Не выполнен монтаж металлизации самолета

5. Вместо убирающегося установлен неубирающийся костыль.

Кроме этого имеются на самолете следующие отклонения от ТУ:

1. Тугое управление элеронами

2. Тугое управление РВ

3. РВ имеет отклонение вверх вместо 375 мм 362 сс, вниз вместо 214 мм 200 мм

4. Элероны не имеют ограничителей хода

5. Выключен передов во флюгерное положение винтов ВИШ-ВФ-61В

Протокол взвешивания машины Ил-6 (первой летной).

"Машина взвешивалась в состоянии на 25 и 26 июля 1943. На машине отсутствовало:

1. Комплект автопилота - 5-0 кг

2. Кислородные баллоны в количестве 8 шт - 148.8 кг

3. Задняя броня К-450-53 0 43.3 кг

4. Сидение пилота К 450 -53 - 8.6 кг

5. Писсуары 1х5 - 5 кг

6. Топбрика 1х2 - 3 кг

7. Пистолет РП-3 - 1.3 кг

8. Прицел ОПБ-1р - 6 кг

9. Прицел НКПБ-7 - 3 кг

10 Щиток костыля - 3 кг

11. Громоотвод - 0.04 кг

К весу конструкции 10852 кг добавлено:

1. Керосин в передних центропланных баках 1500 кг

2. Масло - 180 кг

3. Вода - 180 кг

4. Патроны ШКАС 16.5 кг

5. Патроны правого бокового пулемета - 3574 кг

6. Патроны левого бокового пулемета - 3574 кг

7. Патроны пулемета СУ 53.1 кг

8. Патроны пулемета ЛУ 53.1 кг

9. Экипаж 6 чел. - 540 кг

10. Аккумулятор - 32 кг

Вес машины 13478 кг

Определялось только давление на хвостовое колесо

3. Взвешивание (перегрузочный вариант).

К нормальному весу добавлено:

1. 100 кг керосина в передних центропланных баках

2. 1300 кг керосина в задних центропланных баках

3. 1100 кг керосина в консольных баках

4. Масла - 240 кг

Вес машины 16218 кг

Определялось только давление на хвостовое колесо (1768,237).

Расчет центровки

Заключение по статической прочности самолета Ил-6

...наст. заключение должно рассматриваться только как предварительное, определяющее возможность первого взлета и условия перегона самолета в Москву.

Окончательное заключение о фактической прочности самолета. определяющее возможность проведения полного цикла летных испытаний, должно быть после проведения стат. испытаний.

Выводы:

Основываясь на вышеприведенной оценке прочности самолета Ил-6, последний может быть допущен к первому полету, а в дальнейшем и к перелету Иркутск-Москва, как неманевренный самолет класса В нормальной прочности, при след. условиях:

1. Полетный вес самолета на свыше 15000 кг

2. Скорость самолета на свыше 300 км/час по прибору, если она не будет лимитироваться флаттером. заключение по флаттеру д.б. получено от ЦАГИ.

3. Перелет в Москву должен совершаться при благоприятных метеорологических условиях, т.е. исключающих полет в слепую и пробивание грозовых фронтов (1768,242).

Алексеев из 7 ГУ НКАП дал телефонограмму Макаревскому:

"Для комиссии по выпуску Ил-6"

Сообщаю кратко заключение ЦАГИ по аэродинамике Ил-6:

1. Дефектов аэродинамики, которые могли бы послужить препятствием в 1 вылету не имеется

2. При продувке модели выявлено преждевременное падение эффективности элеронов с увеличением угла атаки. Обратите внимание на проверку работы элеронов и поведение самолета на околокритическом режиме.

3. Запас продольной устойчивости вполне достаточный в диапазоне эксплуатационных центровок 20-24% САХ

Для первого полета рекомендуется центровка 23-25%.

САХ при установке угла стабилизатора -2.5 гр. трехточечная посадка окажется трудной, но можно произвести увеличение угла установки стабилизатора до -3.5 гр.

4. Обратить внимание в подлетах на выбор наиболее правильной установки триммера для 1 вылета

5. Перед первым вылетом следует произвести измерение доп. усилия на штурвале и педалях от наличия трения в системе управления для доведения этих усилий до нормы.

С целью уточнения этих усилий в управлении элеронами следует уменьшить продольную щель между носком элеронов и крыла до мин. размеров.

6. Установить наблюдение за температурными режимами крыльевых радиаторов, т.к. их эффективность может быть снижена в виду установки их на большом расстоянии от ребра атаки (1768,244).

9 августа 1943 Нач. 7 ГУ НКАП Шишкин писал письмо № 1918 ГК и Ответственному руководителю заводом № 156 Туполеву А.Н.:

На 3 квартал по заводу № 156 утвержден следующий тематический план работ:

| № п/п | Наименование работ | Колич. экз. | Срок сдачи на гос. испытания | Техническая готовность на конец кв. | сумма (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Самолет Ту-2 с 2М82ФНВ (Приказ № 198с - 1943) | 1 | 10.06.43 | 100 | 200 |
| 2. | Самолет Ту-2 с 2М82НВ в максимально упрощенном виде (Приказ № 430сс - 1943) | 1 | 25.12.43 | 100 | 1700 |
| 3. | Самолет 103-В с 2М82ФНВ. Работы по повышению скорости (Приказ № 133с - 1943) | 1 | 15.04.43 | 100 | 200 |
| 4. | Самолет Ту-2 с 2М82НВ. Установка пушки 20 мм взамен пулемета Березина (Приказ № 430сс - 1943) | 1 |  | 100 | 1000 |
| 5. | Самолет Ту-2 с 2М82НВ в варианте дальнего разведчика и бомбардировщика. | 2 | 01.12.43 1-й | 80 | 1800 - |
| 6. | 4-х моторный дальний бомбардировщик. (эскизный проект) | 1 | 15.11.43 |  | 100 |
| 7. | Самолет Ту-2 с 2М82НВ с ТК-3 | 1 | 01.10.43 | 100 | 700 |
| 8. | Самолет Ту-2 с 2М-43 с первоначальной установкой М-39 | 1 |  | 25 | 500 |
| 9. | Опытные работы КБ Шатерникова |  |  |  | 200 |
|  | Итого по госбюджету: |  |  |  | 6400 |
|  | Прочие работы по договорам |  |  |  | 1315 |
|  | Всего |  |  |  | 7715 |

(10742,6).

9 августа 1943 Нач. ЛИИ А.В.Чесалов писал НКАП А.И.Ш. письмо N 489с в сопровождении отчета о работе ЛИИ за июля 1943 (1783,9):

По самолету Ла-5.

1. Контрольные испытания с-та Ла-5.

1. Проведены испытания самолета Ла-5 N 39213047Ф производства завода N 21 июльского выпуска получено:

| 1) Максимальная скорость у земли | 560 км/час |
| --- | --- |
| 2) Максимальная скорость на П гр. |  |
| высотности при Ра=950 мм рт. ст. | 600 км/час |
| Время набора высоты 5000 м | 5,5 мин. |

Дефекты самолета:

1) Отсутствуют герметизирующие шайбы на стволах пушки.

2) Передняя стяжная лента капота не подогнута в верхней части капота, образует уступ 10 мм.

3) Не запираются замки "ДЗУС" внутреннего капота мотора под выхлопным коллектором.

2. Испытания с-та Ла-5 с мотором М-71.

Проведены испытания с-та Ла-5 с М-71, винтом АВ-5 Д = 3,2 м

| полетный вес | 3520 кг. |
| --- | --- |
| Получено: |  |
| Максимальная скорость у земли |  |
| при Ра=1050 мм рт. ст. и |  |
| n=2400 об/мин. | 612 км/час |
| Максимальная скорость на П гр. |  |
| высотности при Ра=925 мм рт. ст. |  |
| и N=2200 об/мин | 685 км/час |
| Время набора высоты 5000 м | 4,4 мин. |

По отзывам летчиков самолет по взлетно-посадочным свойствам мало отличается от серийных самолетов Ла-5, продольная устойчивость самолета меньше, чем у серийных самолетов.

3. Испытания с-та Ла-5-УТИ.

Проведены испытания тренировочного двухместного самолета Ла-5 с мотором М-82.

По технике пилотирования и летным данным испытанный самолет мало отличается от серийных самолетов Ла-5 Ф и Ла-5 ФН.

Недостатком самолета является теснота задней (инструкторской) кабины.

4. Испытание агрегата "ВГ" на с-те Ла-5.

На самолете Ла-5 с М-82 проведены летные испытания по доводке агрегата объединенного управления винтом и газом, "ВГ".

На основании проведенных испытаний и доводки установлено:

1) Агрегат "ВГ", представленный на доводочные летные испытания, как не обеспечивающий в полете нужных режимов, главным образом, крейсерского, вследствие конструктивных недостатков (большой люфт в дифференциальном механизме, ограниченный ход регулировочного поводка и значительное влияние регулятора Р-7), необходимо возвратить в ЦИАМ для устранения указанных дефектов и окончательной доводки кулисы агрегата.

2) Для решения вопроса об установке агрегатов "ВГ" на серийных самолетах Ла-5 с М-82, необходимо после устранения указанных дефектов, провести дополнительные летные испытания агрегата.

5. Испытание с-та Ла-5 на штопор.

При грубых ошибках пилотирования самолет Ла-5 с М-82 срывается в перевернутый штопор. Как нормальный, так и перевернутый штопор самолета при наличии достаточной высоты (1500 м) безопасен.

При правильном действии рулями на вывод (дача обратной ноги против вращения с последующим отклонением ручки "от себя" при нормальном штопоре и "на себя" при перевернутом штопоре) самолет выходит из штопора без запаздывания.

Составлена инструкция по пилотированию самолета Ла-5 в перевернутом штопоре.

6. Эксплуатационная доводка с-та Ла-5 с М-82 ФН.

Проведены испытания моторной установки самолета Ла-5 с М-82 ФН, имевшей ряд недостатков, существенно ухудшающих эксплуатационные свойства самолета.

В результате произведенных в ЛИИ частичных переделок моторной установки и проведенных летных испытаний достигнуто следующее:

а) Понижение температуры наружного воздуха в замоторном пространстве со 100-120 градусов Ц до 50-60 градусов Ц, т.е. до допустимых пределов.

б) Понижение температуры наружного воздуха в кабине пилота с 65-70 градусов Ц до 45-50 градусов Ц.

в) Повышение эксплуатационной надежности бензопроводки и уменьшение пожарной опасности.

г) Улучшен доступ к свечам без необходимости съема выхлопных патрубков.

д) Вес самолета не изменился. Летные качества не ухудшились.

Произведенные переделки моторной установки рекомендованы и приняты для осуществления в серии.

7. выявление резервов дальности с-та Ла-5.

Полетные испытания самолета Ла-5 с М-82 показали возможность значительного увеличения дальности полета на режимах 0,9 Vmax и наивыгоднейшем за счет более правильной эксплуатации мотора.

На режимах 0,9 Vmax на высоте 3000 м дальность полета на оборотах 1950 об/мин равна 670 км вместо 578 км, при полете на 2150 об/мин, рекомендованных инструкций НИИ ВВС.

На наивыгоднейшем режиме на высоте 1000 м дальность полета равна 1040 км при полностью открытом высотном корректоре, вместо 820 км с закрытым корректором.

На всех полетах степень обеднения не превосходила значение , разрешаемое заводом N 19.

В процессе летных испытаний выявилась нестандартность и нестабильность работы карбюраторов АК-82 БП, вследствие которой километровые расходы и дальность различных самолетов одного и того же типа могут значительно отличаться друг от друга.

Для устранения этих дефектов карбюратора требуется проведение соответствующих технических мероприятий.

Полученные результаты испытаний необходимо проверить на войсковых испытаниях и включить рекомендуемые режимы в инструкцию по полетам.

8. Подбор режимов зарядки костыля с-та Ла-5.

Проведенными испытаниями установлено:

Максимальная эксплуатационная перегрузка костыля при серийной зарядке в 20 атм. равна 3,3

Рекомендован режим зарядки амортизатора костыля 16 атм.

Количество жидкости - серийное

Давление в пневматике 2,5 атм.

Максимальная эксплуатационная перегрузка при рекомендуемом режиме зарядки равна 2,8.

По самолету Як-1.

1. Контрольные испытания серийных с-тов Як-1.

Проведены летные испытания 2-х самолетов Як-1 производства завода N 292 майского выпуска.

Получены следующие данные:

|  | Як-1 | Як-1 |
| --- | --- | --- |
|  | N 31139 | N 46139 |
| Максимальная скорость |  |  |
| у земли | 536 км/час | 539 км/час |
| Максимальная скорость |  |  |
| на П гр. высотности | 608 км/час | 610 км/час |
| Время набора высоты |  |  |
| 5000 м | 5,6 мин | 5,7 мин |

Основные дефекты самолета:

1) Большое количество столярно-клеевых дефектов.

2) Неудовлетворительная дальность радиосвязи.

2. Замер расхода горючего на с-те Як-1 на 1-й скорости ПЦН.

Проведены летные испытания на замер расхода горючего при различных скоростях полета и различных оборотах на 1-й скорости ПЦН.

Установлены обороты, обеспечивающие наименьшие километровые расходы. Проведено сравнение этих километровых расходов с расходами, полученными на режимах.... = const, рекомендованными НИИ ВВС.

На режимах, наивыгоднейших по испытаниям ЛИИ, километровые расходы на скорости 0,9 Vmax на 6-7% меньше при...=const; на скорости Vmax на 8% меньше.

Исследовано влияние обеднения смеси высотным корректором на километровые расходы. Установлена возможность уменьшения расходов на 15-20%, путем регулировки состава смеси высотным корректором.

2. Испытание винта с ламинарным профилем.

Проведены сравнительные испытания винтов: ВИШ-105 Д с деревянными лопастями ЦАГИ и металлического винта ВИШ-105 СВ.

В результате испытаний получено, что установка опытного деревянного винта ВИШ-105 Д на самолете Як-1 дает:

а) Уменьшение максимальной скорости у земли и на высоте 6 км/час, т.е. на 1%.

б) Увеличение времени набора высоты 5000 м на 0,3 мин., т.е. на 5%.

в) Увеличение длины разбега на 30 метров, т.е. на 8%.

г) Винт требует доводки в части устранения тряски на режимах работы мотора ниже 2600 об/мин.

3. Испытание съемного фильтра (врезной фильтр).

Врезной воздушный фильтр является конструктивным агрегатом самолета, вмонтированным во всасывающий патрубок. Формы и размеры канала всасывающего патрубка от серийного практически не отличаются.

По испытанию фильтра на самолете Як-1 N 0313 Ф сделано 9 полетов.

На основании проведенных испытаний дана следующая оценка врезного фильтра:

1) Установка воздушного фильтра не вызывает никаких отрицательных явлений в работе ВМГ.

2) Механизм включения и выключения фильтра работает безотказно.

3) Заслонка, перекрывающая фильтрующие сетки, требует конструктивной доработки.

4) Установка на самолете Як-1 врезного варианта воздушного фильтра не должна изменить максимальную скорость самолета больше, чем на 2-3 км/час.

По самолету Як-7.

Контрольные испытания серийных с-тов Як-7.

Проведены испытания 2-х самолетов Як-7 завода N 153.

Получены данные:

|  | Як-7 | Як-7 |
| --- | --- | --- |
|  | N 46112 | N 4762 |
| Максимальная скорость |  |  |
| у земли | 530 км/час | 534 км/час |
| Максимальная скорость |  |  |
| на П гр. высотности |  |  |
| 4000 м | 593 км/час | 592 км/час |
| Время набора высоты |  |  |
| 5000 м | 6,4 мин | 6,1 мин |

Дефекты самолетов:

1) Плохая подгонка щитков

2) Неудовлетворительная отделка крыла

3) Растрескивание шпатлевки

4) Недостаточная герметизация туннелей радиаторов.

По самолету Як-9.

Испытание с-та ЯК-9т N 01-64 с целью оценки устойчивости и управляемости.

Проведенными испытаниями установлено:

1) Нагрузка на ручке при пикировании с полным газом на скорости 600 км/час равна 10,5 кг.

Нагрузка на педалях и ручке от элеронов невелика.

2) В отношении характеристик устойчивости самолет Як-9т близок к серийному самолету Як-7Б. Самолет обладает статической устойчивостью с зажатым и свободным управлением относительно всех трех осей.

С целью снижения нагрузки на ручке при пикировании, рекомендовано увеличить осевую компенсацию руля высоты с 7,3% до 15%, что должно снизить нагрузки на ручке на 25-30%. При этом необходимо тщательно следить, чтобы величина силы трения в системе управления рулем высоты не превосходила нормируемых пределов, так как при трении, уевличенном сверх нормы, возможно ухудшение пилотажных качеств самолета.

По самолету ЛАГГ-3.

Контрольные испытания серийных самолетов.

Проведены испытания серийного самолета ЛАГГ-3 N 6311 майского выпуска завода N 31.

Получены данные:

| Максимальная скор. у земли | 534 км/час |
| --- | --- |
| Макс. скор. на 1 гр. |  |
| высотности Н=1600 м | 562 км/час |
| Макс. скор. на П гр. |  |
| высотности Н=3600 м | 590 км/час |
| Время набора высоты |  |
| 5000 м | 5,5 мин. |
| Полетный вес | 2960 кг |

Уменьшение скорости испытанного самолета, по сравнению с самолетами февральского и мартовского выпусков, объясняется отсутствием дополнительных щитков шасси, наличие которых дает прирост скорости самолета 5-7 км/час.

Самолет имеет ряд мелких производственных дефектов.

Система охлаждения воды при непрерывном наборе высоты на номинальном режиме работы мотора, обеспечивает охлаждение мотора.

Система охлаждения масла не обеспечивает допустимую температуру масла на выходе из мотора. Температура масла при подъеме в РАТУ - 125 градусов Ц.

Завод N 31 не выполняет необходимых мероприятий по защите радиоприемных устройств от электрических помех, вследствие чего на самолете недопустимо велик уровень помех радиоприему (54v вместо нормированных 10v). Электрооборудование в основном соответствует тактико-техническим требованиям ВВС.

Предложено заводу N 31 устранить дефекты производственного выполнения, ВМГ, радио-электро и спецоборудования, указанные в отчете об испытании.

По самолету Ил-2.

1. Испытание с-та Ил-2 в варианте истребителя.

Проведены испытания самолета Ил-2 N 7580 в варианте истребителя с полетным весом 5380 кг.

Получены данные:

| Макс. скорость у земли | 395 км/час |
| --- | --- |
| Макс. скор. на границе |  |
| высотности 1000 м | 406 км/час |

Модифицированный самолет Ил-2 по летным данным практически не отличается от серийного одноместного самолета Ил-2, но имеет лучшие взлетные данные, вследствие уменьшения полетного веса на 400 кг, увеличения взлетной мощности на 100 л.с. на форсированном моторе АМ-38 Ф.

В продольном отношении самолет неустойчив; нагрузки на рули велики.

Для улучшения продольной устойчивости самолета рекомендовано гл. конструктору С.В.И. установить амортизатор и контрбалансир в системе управления рулем высоты, разработанные и испытанные в ЛИИ.

2. Испытание на прочность серийных с-тов Ил-2 после эксплуатации в частях ВВС и ремонта в полевых условиях.

Проведены испытания на прочность двух самолетов Ил-2 з-да N 30, находившихся в эксплуатации в частях ВВС и затем подвергнувшихся ремонту по разным технологическим процессам.

Испытаниями установлено:

а) Профилактический ремонт консолей крыла в полевых условиях (проклейка, прошурупка, и частичная замена полотна) не является надежным и не может быть рекомендован для применения.

б) Самолет Ил-2 после заводского ремонта по новой технологии, с применением усиливающих лент и обклейки консолей "чехлом", испытания на прочность прошел удовлетворительно.

Рекомендовано заводу N 30 устранить на серийных самолетах дефекты, выявленные во время испытаний.

3. Определение температурных режимов воды и масла на с-те Ил-2.

На серийном самолете Ил-2 производства завода N 1 были определены тепловые характеристики винто-моторной группы на режиме скороподъемности и в горизонтальном полете на Н=500 м с серийными и модифицированными туннелями водо-маслорадиаторов.

Модификация заключалась в герметизации туннелей и замены двух заслонок на выходе одной общей заслонкой.

В результате испытаний установлено, что существующая система охлаждения с водорадиатором типа 163 и маслорадиатором ОП-446 обеспечивает охлаждение мотора при расчетных температурных условиях (tн.в.+30 градусов Ц) как в горизонтальном полете, так и при наборе высоты.

При взлете на номинальном режиме температура воды достигает предельно-допустимой величины 120-122 градуса Ц. При пользовании на взлете форсажем температура воды поднимается выше допустимой и после взлета необходимо охлаждать мотор.

Для самолетов, имеющих высокие температурные режимы воды и масла, рекомендуется заделать выходные отверстия "жабры" на верхней крышке капота мотора и герметизировать туннели водо и маслорадиаторов. Эти мероприятия могут быть выполнены в полевых условиях и приводят к снижению температуры воды при горизонтальном полете на 5,5 градусов Ц и температуры масла на 2,5 градуса Ц.

Набор высоты рекомендуется производить на пониженных оборотах мотора 1950 об/мин., что приводит к снижению температуры воды на 3,5 градуса Ц и температуры масла на 5,5 градусов Ц.

Производить замену заслонок на выходе и водо и маслорадиаторов нерационально.

4. Испытания опытного 4-х лопастного винта на с-те Ил-2.

Проведенными испытаниями опытного 4-х лопастного винта АВ-9Л-158 измененного шага с механизмом, работающим по обратной схеме, установлено:

1) Максимальная скорость и скороподъемность серийного самолета Ил-2 с опытным винтом АВ-9Л-158 практически не отличается от летных данных с-та с винтом АВ-5Л-158.

4) Длина разбега самолета с опытным винтом меньше на 40 м, т.е. на 7,6%, чем с серийным.

3) Механизм винта работает неудовлетворительно. На взлете при нормальной даче газа в горизонтальном полете винт дает раскрутку до 2500-2700 об/мин.

Опытный винт АВ-9Л-158 не может быть рекомендован для запуска в серию.

5. Испытания с-та Ил-2 с амортизатором и контрбалансиром.

В результате испытаний установлено, что разработанные в ЛИИ контрбалансир и амортизатор в системе управления рулем высоты самолета Ил-2 повышают продольную устойчивость самолета с брошенной ручкой и препятствуют возникновению обратных нагрузок на ручке при выполнении виражей, горок, боевых разворотов и выходов из пикирования. В болтанку самолет, сбалансированный на крейсерской скорости, может лететь с брошенной ручкой.

При маневрах, с наличием перегрузки, контрбалансир препятствует самопроизвольному выходу самолета на большие углы атаки.

Приспособление успешно прошло гос. испытания.

Амортизатор с контрбалансиром рекомендуется к внедрению в серию.

6. Испытание с-та Ил-2 с роговой компенсацией руля высоты.

По заданию ЦАГИ была произведена качественная оценка влияния 5,1%-й роговой компенсации руля высоты на продольную устойчивость и управляемость Ил-2.

В результате облета летчиками установлено, что данная роговая компенсация руля высоты практически не изменила управляемости и продольной статической устойчивости самолета.

По самолету Пе-2.

1. Контрольные испытания серийных самолетов.

1. Проведены испытания самолета Пе-2 N 19/205 июньского выпуска з-да N 22 с моторами М-105 ПФ и винтами ВИШ-61 П Д=3 м, предназначенного для модификации в ЦАГИ.

Получены данные:

Максимальная горизонтальная скорость

на II границе высотности 3700 м - 521 км/час

2) Проведены испытания самолета Пе-2 N 1/202, улучшенного з-дом N 22 по рекомендации ЦАГИ и предназначенного для дальнейших переделок в ЦАГИ.

Максимальная скорость у земли - 454 км/час

Максимальная скорость на II

границе высотности - 507 км/час

Пониженное значение максимальной скорости самолета Пе-2 N 1/202 объясняются:

а) Пониженными границами высотности моторов завода N 16.

б) Дефектами производственного выполнения самолета.

в) Неполным осуществлением на данном самолете рекомендации ЦАГИ.

Моторы производства з-да N 16, установленные на Пе-2 N 1/202, имеют границы высотности ниже техусловий на поставку моторов М-105 ПФ, о чем доведено до сведения начальника 3-го Гл. управления Степина.

3. Проведены испытания по определению границы высотности винтомоторной группы самолета Пе-2 N 8/211 з-да N 22 выпуска июля 1943 г.

Получено:

Граница высотности по максимальной горизонтальной скорости на первой скорости нагнетателя равна 1750 м и на второй скорости нагнетателя - 3750 м при n=2700 об/мин. На режиме набора высоты граница высотности на первой скорости нагнетателя равна 1550 м, на второй скорости нагнетателя 3500 м при n=2700 об/мин.

Уменьшение оборотов с 2700 до 2600 об/мин. снижает границу высотности на 200 м как на первой, так и на второй границе высотности.

2. Испытания модифицированных амортизаторов шасси.

На основании проведенных испытаний рекомендованы следующие режимы зарядки модифицированных амортизаторов шасси самолета Пе-2:

Для амортизаторов шасси: давление 28 атм. и количество жидкости 1600 см куб.

Для амортизатора костыля:

| Давление | 32 атм. |
| --- | --- |
| и жидкость в количестве | 750 см куб. |
| Давление в пневматике |  |
| в шасси | 3,5 атм. |
| в пневматике костыля | 3,0 атм. |

3. Испытание системы водяного охлаждения при повышенных температурах воды на с-те Пе-2.

Проведенными испытаниями системы водяного охлаждения самолета Пе-2 с моторами М-105 ПФ и М-105 на повышенных температурах охлаждающей воды (110-115 градусов Ц) установлено:

Требуемое для надежной работы мотора М-105 ПФ на повышенных температурах воды давление в блоках может быть получено путем установки в водосистему с-та Пе-2 сепараторов или дросселей.

Для перехода на повышенные температуры воды мотора М-105 ПФ и М-105 на с-те Пе-2 необходимо:

а) На вновь выпускаемых серийных с-тах Пе-2 в водяную систему установить сепаратор по образцу, разработанному и испытанному в ЛИИ.

б) На с-тах, находящихся в эксплуатации, в водяную систему установить на выходе воды из блоков моторов дроссель по образцу, испытанному в ЛИИ.

в) Утеплить расширительные бачки, как на вновь выпускаемых, так и на находящихся в эксплуатации самолетах.

Транспортные самолеты.

Окончание испытания с-та ТС-1.

Закончены испытания самолета ТС-1. Сделан полет на дальность. техническая дальность самолета на крейсерском режиме при начальном весе 3700 кг на скорости 148 км/час равна 1025 км, продолжительность 7 часов, при этом из полного запаса горючего 366 кг расходуется:

| на подъем до 500 м | 20 кг |
| --- | --- |
| а на горизонтальный |  |
| участок | 346 кг |

На основании проведенных испытаний дано заключение:

1. Самолет ТС-1 промышленные испытания прошел удовлетворительно. Результаты летных испытаний подтверждают конструкторов.

2. Самолет ТС-1 может быть допущен к гос. испытаниям.

3. В случае внедрения самолета ТС-1 в серийное производство необходимо проведение следующих мероприятий:

а) Проведение полных статиспытаний самолета.

б) Устранение дефектов, указанных в отчете.

в) Пересмотр конструкции самолета с целью максимального упрощения его производственного выполнения.

г) Подбор наивыгоднейших винтов.

д) Уменьшение усилий от элеронов. (Начальник ЛИИ А.В. Чесалов) (1783).

9 августа 1943 было подготовлено Спецсообщение Л.П. Берии И.В. Сталину о работе заключенных-специалистов 665/б

Сов. секретно

Председателю гос. Комитета Обороны т. Сталину И.В.

В 4-м Спецотделе НКВД СССР работает группа специалистов, принимавшая участие в проектировании самолетов Пе-2 и ТУ-2 и участвовавшая в серийном изготовлении этих самолетов.

В настоящее время, в связи с работами, возложенными на тов. МЯСИЩЕВА по модификации самолета Пе-2, и работами, возложенными на тов. ТУПОЛЕВА по внедрению в серию на заводе № 23 НКАП самолета ТУ-2, Н.К.А.П. т. ШАХУРИН, совместно с главными конструкторами т.т. ТУПОЛЕВЫМ и МЯСИЩЕВЫМ, возбудил ходатайство о досрочном освобождении части специалистов, принимавших участие в разработке и внедрении в серийное производство самолетов Пе-2 и ТУ-2, и о направлении этих специалистов для работы в НКАП.

Учитывая большой опыт работы заключенных специалистов по созданию самолетов Пе-2 и ТУ-2, НКВД СССР считает целесообразным участие этих специалистов в дальнейших работах по самолетам Пе-2 и ТУ-2 и ходатайствует о досрочном освобождении со снятием судимости 38 специалистов, особо отличившихся при проектировании и постройке самолетов Пе-2 и ТУ-2.

Список и характеристики на указанных специалистов при этом прилагаю.

ПРИЛОЖЕНИЕ: По тексту.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Берия

Сов. секретно

СПИСОК

Особо отличившихся специалистов 4 спецотдела НКВД СССР

1. АСТАХОВ Иван Петрович, 1902 г.р., бывший гл. механик завода № 21. Осужден ВК Верхсуда СССР 31.05.40 г. по ст. 58-7-11 на 10 лет ИТЛ.

Опытный инженер-технолог, участвовал в разработке технологии производства самолета 102 и работал непосредственно на производстве по внедрению этого самолета в серию.

2. БАБИН Игорь Борисович, 1914 г.р., бывший инж.-конструктор завода № 70. Осужден Особым Совещанием при НКВД СССР 20.05.1938 г. на 5 лет ИТЛ.

Способный, инициативный инженер. Провел большую работу в качестве ведущего инженера бригады общих видов по увязке и конструктивной разработке самолета Ту-2 и его модификации.

3. БАГРИЙ Виктор Федорович, 1898 г.р., бывший технический директор завода № 32. Осужден ВК Верхсуда СССР 30.05.40 г. по ст. 58-6-7-11 на 10 лет.

Квалифицированный, инициативный инженер, участвовавший в проектировании и постройке самолетов Пе-2 и ТУ-2. Хорошо знает технологию этих самолетов, успешно работал по внедрению самолета ТУ-2 в серию.

4. БОЧАРОВ Николай Федорович, 1897 г.р., бывший нач. химико-технологического отдела ВИАМ. Осужден ВК Верхсуда СССР 31.05.40 г. по ст. 58-7-11 на 10 лет ИТЛ.

Инженер-технолог, руководитель группы по машинам Пе-2, ТУ-2 и 102. Провел ряд исследовательских работ по заменителям. Поручаемую работу выполняет хорошо.

5. БУДКЕВИЧ Павел Васильевич, 1904 г.р., бывший нач. серийного конструкторского бюро авиазавода № 43. Осужден ВК Верхсуда СССР 28.05.40 г. по ст. 58-6-7-10-11 на 10 лет.

Исполнительный и инициативный инженер. Провел всю основную работу по компоновке и увязке винтомоторной группы самолета ТУ-2. Поручаемую работу выполняет безукоризненно.

6. БУРАКОВ Николай Николаевич, 1900 г.р., бывш. начальник лаборатории ВИАМ. Осужден ВК Верхсуда СССР 29.05.40 г. по ст. 58-7-11 на 10 лет.

Квалифицированный, добросовестный инженер. Принимал участие в качестве технолога в конструировании и изготовлении самолетов Пе-2 и ТУ-2.

7. ВЛАДЫШЕВСКИЙ Владимир Леонтьевич, 1902 г.р., бывший ст. инженер ВИАМ. Осужден ВК Верхсуда СССР 31.05.40 г. по ст. 58-7-11 УК на 10 лет ИТЛ.

Опытный инженер в области обработки древесины. Разработал и внедрил в производство ряд деталей из бакелизированной древесины. Работает с увлечением. Порученные задания выполняет добросовестно и инициативно.

8. ГАЛИН Николай Евгеньевич, 1892 г.р., бывший инженер-конструктор завода № 32. Осужден Спец. коллегией Мосгорсуда 10.08.37 г. по ст. 58-10 ч. 1 на 8 лет ИТЛ.

Инициативный и исполнительный инженер. Провел большую работу по разработке и выпуску рабочих чертежей для самолетов Пе-2 и ТУ-2.

9. ГЕЛЛЕР Тимофей Маркович, 1904 г.р., бывший нач. цеха Горьковского автозавода. Осужден Особым Совещанием при НКВД СССР 23.12.40 г. по ст. 58-7-9-11 к 5 годам ИТЛ.

Высококвалифицированный инженер-технолог. Обладая большим знанием различных методов штамповки деталей в автостроении — успешно перенес свой опыт в самолетное производство, что в значительной степени упростило и ускорило изготовление самолетов в серийном производстве.

10. ИВАНОВ Александр Сергеевич, 1893 г.р., бывший главный инженер автозавода им. Молотова. Осужден Особым Совещанием при НКВД СССР 23.12.40 г. по ст. 58-6 ч. 2, 58-7-11 на 5 лет ИТЛ.

Высококвалифицированный инженер и способный организатор. Разработал и провел в жизнь план оснащения производства специальными штампами, что упростило и ускорило изготовление самолетов. Благодаря прекрасным организаторским качествам пользуется большим авторитетом среди специалистов.

11. КАЛГАНОВ Юрий Васильевич, 1899 г.р., бывший главный инженер завода № 125. Осужден ВК Верхсуда СССР 28.05.40 г. по ст.ст. 58-7-11 УК на 10 лет ИТЛ.

Инженер-конструктор, хорошо знающий опытное производство самолетов. Провел большую работу по внедрению самолета ТУ-2 в серийное производство. В работе упорен и настойчив.

12. МАРКЕВИЧ Петр Петрович, 1893 г.р., бывший конструктор завода № 43. Осужден ВК Верхсуда СССР 28.05.40 г. по ст. 58-6-7-11 на 10 лет.

Высококвалифицированный, опытный конструктор, разработавший ряд весьма удачных конструкций для самолетов Пе-2, ТУ-2 и 102.

13. МИРОСЛАВСКИЙ Павел Андреевич, 1908 г.р., бывший начальник цеха завода № 22. Осужден Особым Совещанием при НКВД СССР 2.06.38 г. за шпионаж на 8 лет ИТЛ.

Опытный инженер-технолог, провел всю основную работу по проектированию и изготовлению приспособлений для производства самолетов 103, ТУ-2. К работе относится добросовестно. Поручаемые задания выполняет инициативно и аккуратно.

14. МИТРЕВИЧ Константин Станиславович, 1902 г.р., бывший начальник моторного цеха Челябинского тракторного завода. Осужден ВК Верхсуда СССР 30.05.40 г. по ст. 58-7-8-9-11 УК на 10 лет ИТЛ.

Инженер-механик, хорошо знающий организацию массового производства самолетов. Внес много усовершенствований в технологию изготовления гидросистем для самолета ТУ-2.

15. НЕКРАСОВ Александр Иванович, 1883 г.р., бывший зам. нач. ЦАГИ по научной части. Осужден ВК Верхсуда СССР 28.05.40 г. по ст. 58-6-7-11 на 10 лет.

Квалифицированный инженер с большими теоретическими познаниями. Разработал ряд теоретических вопросов по изучению вибрации крыльев самолетов, флаттера и т.п. Обладает хорошими математическими способностями и знаниями.

16. САВКОВ Евгений Иванович, 1884 г.р., бывший профессор военно-инженерной академии. Осужден Особым Совещанием при НКВД СССР 15 августа 1939 года за участие в антисоветской организации и вредительство на 8 лет ИТЛ.

Квалифицированный инженер-расчетчик. Провел основные работы по расчетам крыла и элеронов самолета Ту-2 и его модификации. Провел также большую работу по заменителям дефицитных материалов.

17. САХАРОВ Виктор Пантелеймонович, 1909 г.р., бывший нач. отдела звукозаписи кинофабрики «Мосфильм».

Осужден Особым Совещанием при НКВД СССР за к-р деятельность 22.12.37 г. на 10 лет ИТЛ.

Энергичный, способный инженер. В качестве ведущего инженера бригады самостоятельно выполнил ряд работ по конструкции самолета ТУ-2.

18. СЕРМАН Эдуард Иосифович, 1905 г.р., бывший консультант ГУУЗа НКАП. Осужден ВК Верхсуда СССР 30.05.40 г. по ст. 58-6 на 10 лет.

Способный инженер, выполнивший ряд ответственных заданий по конструированию самолетов Пе-2, ТУ-2 и 102. Провел большую работу по внедрению в серийное производство самолетов ТУ-2.

19. СИПРИКОВ Василий Григорьевич, 1899 г.р., бывший главный инженер завода № 124. Осужден ВК Верхсуда СССР 31.05.40 г. по ст. 58-7-11 на 10 лет ИТЛ.

Инженер-конструктор, разработал ряд ответственных конструкций самолетов Пе-2, ТУ-2 и 102. Провел большую работу по внедрению самолета ТУ-2 в серийное производство.

20. СОЛОМАХИН Арсений Николаевич, 1903 г.р., бывший гл. механик завода № 18. Осужден ВК Верхсуда СССР 30.05.40 г. по ст. 58-7-11 УК на 10 лет.

Инженер-конструктор, принимавший участие в проектировании и изготовлении самолетов Пе-2, ТУ-2 и 102. Выполнил большую работу в качестве руководителя цеха по внедрению самолета ТУ-2 в серийное производство.

21. УСАЧЕВ Михаил Александрович, 1909 г.р., бывший директор завода № 156. Осужден ВК Верхсуда СССР 20.06.39 г. по ст. 17-58-7 УК на 15 лет ИТЛ.

Инициативный и исполнительный инженер, принимал участие в разработке самолетов Пе-2, ТУ-2 и 102. Провел большую работу по внедрению в серийное производство самолета ТУ-2.

22. ФАЙНШТЕЙН Абрам Самойлович, 1891 г.р., бывший зам. нач. Главпластмассы. Осужден ВК Верхсуда СССР 31.05.40 г. по ст. 58-1а-58-7-11 на 10 лет ИТЛ.

Инженер-химик, опытный специалист в области производства пластмасс. Выполнил ряд работ по заменителям металлов пластмассами. Организовал и обеспечил производство этих деталей для самолетов ТУ-2.

23. БИЛЬДЮГ Борис Иосифович, 1909 г.р., бывший инженер-конструктор завода № 89. Осужден Особым Совещанием при НКВД СССР 2.06.38 г. по ст. 58-6 на 8 лет ИТЛ.

Квалифицированный инженер-конструктор, выполнил расчетные конструкторские работы по самолетам Пе-2 и 102. К порученным обязанностям относится добросовестно.

24. ДЬЯКОНОВ Леонид Александрович, 1909 г.р., бывший ст. инженер Транспортного управления Моссовета. Осужден Особым Совещанием при НКВД СССР 29.04.39 г. по ст. 58-10 на 8 лет ИТЛ.

Исполнительный, способный инженер, участвовал в разработке и компоновке винтомоторной группы самолета 102. Принимал активное участие в проведении летных испытаний самолета. Все поручаемые работы выполняет быстро и инициативно.

25. КВИТКО Иван Никитич, 1901 г.р., бывший начальник отдела сухопутных самолетов Научно-испытательного института ВВС. Осужден Особым Совещанием при НКВД СССР 9.09.38 г. по ст. 58-10 на 8 лет ИТЛ.

Квалифицированный инженер, хорошо знаком с эксплуатацией самолетов. Провел большую работу по летным испытаниям самолета 102. В работе аккуратен, точен и исполнителен.

26. КОРОТКОВ Георгий Кириллович, 1908 г.р., бывший начальник отдела завода № 22. Осужден особым совещанием при НКВД СССР 23.04.39 г. по ст. 58-8-10-11 УК на 8 лет ИТЛ.

Инженер-технолог. Принимал участие в разработке технологии самолетов Ту-2 и 102. Дисциплинированный и исполнительный инженер.

27. КОСТКИН Иван Михайлович, 1886 г.р., бывший главный инженер завода № 301. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 7.04.41 г. за участие в антисоветской правотроцкистской организации на 8 лет ИТЛ.

Высококвалифицированный инженер-технолог, хорошо знающий производство. Провел большую работу по улучшению технологии производства самолетов.

28. МАРКУСОВ Авраам Соломонович, 1905 г.р., бывший нач. механического цеха завода № 33. Осужден ВК Верхсуда СССР 29.05.40 г. по ст. 58-1а, 58-7-9-11 УК на 10 лет.

Опытный инженер-механик. Руководитель моторной бригады самолета 102. Энергичный, способный работник, хороший организатор.

29. МАРОЛ Рувим Соломонович, 1896 г. р., бывший нач. бригады КБ и ведущий инженер завода № 135. Осужден ВК Верхсуда СССР 29.05.40 г. по ст. 58-7-11 УК на 10 лет.

Высококвалифицированный инженер-конструктор. В качестве руководителя бригады выполнил ряд конструкций по самолетам Пе-2 и 102. Самостоятельно разработал конструкции элерона и посадочных щитков, которые показали хорошие результаты.

30. МЕЕРСОН Залман Мовшевич, 1903 г.р., бывший нач. отдела вооружения ЦАГИ. Осужден ВК Верхсуда СССР 29.05.40 г. по ст. 58-7-11 УК на 10 лет.

Высококвалифицированный инженер, специалист в области вооружения самолетов. Провел все основные работы по установке бомбардировочного и стрелкового вооружения на самолете 102, получившие отличную оценку комиссии по гос. испытаниям.

31. НИМРНИЦКИЙ Матвей Александрович, 1897 г.р., бывший нач. цеха завода № 22. Осужден ВК Верхсуда СССР 29.05.40 г. по ст. 58-6 ч. 1 УК на 10 лет.

Квалифицированный инженер-конструктор с хорошей теоретической и практической подготовкой, обладает хорошими организаторскими способностями. Провел большую работу по конструкции самолетов Пе-2 и 102. Оказал большую практическую помощь заводу по постройке самолета 102. Дисциплинирован и инициативен.

32. НУРОВ Николай Георгиевич, 1895 г.р., бывший зам. гл. конструктора завода № 81. Осужден ВК Верхсуда СССР 28.05.40 г. по ст. 58-6 на 10 лет.

Высококвалифицированный, опытный инженер-конструктор. В качестве заместителя главного конструктора самолета 102 провел весьма большую работу по проектированию и постройке самолета 102 и своей работой способствовал успешному прохождению гос. испытаний.

33. НЕВДАЧИН Вячеслав Павлович, 1887 г.р., бывший главный инженер Маштехпромсоюза. Осужден ВК Верхсуда СССР 31.05.40 г. по ст. 58-6 ч. 1, 58-10 ч. 1 УК на 10 лет.

Квалифицированный инженер-конструктор с большим опытом практической работы в области авиации. Участвовал в работе по конструированию и изготовлению самолетов Пе-2, ТУ-2 и 102. К работе относится добросовестно и аккуратно.

34. ПОЛИЩУК Константин Ефимович, 1897 г.р., бывший нач. Военно-электротехнич. Академии КА. Осужден Особым Совещанием при НКВД СССР 2 июля 1939 г. по ст. 58-7-10-11 на 8 лет ИТЛ.

Высококвалифицированный, опытный инженер-электрик, руководитель бригады электрорадиооборудования самолета 102. Удачно решил ряд сложных конструктивных проблем, связанных с электрорадиооборудованием самолета. Инициативен, энергичен и настойчив.

35. ПРОЦЕНКО Иван Кузьмич, 1899 г.р., бывший зам. нач. ЦАГИ по научной части. Осужден ВК Верхсуда СССР 28.05.40 г. по ст. 58-1а, 58-7 УК на 10 лет.

Высококвалифицированный инженер с большими теоретическими познаниями. Участвовал в конструировании и изготовлении самолетов Пе-2, ТУ-2 и 102. Руководил разработкой конструкции нового трехколесного шасси. В работе проявил большую творческую инициативу и способность. К поручаемым обязанностям относится добросовестно.

36. ТРУНОВ Константин Иванович, 1896 г.р., бывш. преподаватель тактики Военно-Воздушной Академии им. Жуковского. Осужден ВК Верхсуда СССР 29.05.40 г. по ст. 58-6 на 10 лет ИТЛ. Крупный специалист в области тактики авиации. За время работы в 4-м Спецотделе НКВД СССР разработал ряд вопросов по тактическому применению проектируемых в 4-м Спецотделе самолетов. Поручаемые работы выполняет аккуратно и добросовестно, проявляя при этом инициативу и настойчивость.

37. ШАТАЛОВ Юрий Трофимович, 1902 г.р., бывш. нач. конструкторского отдела завода № 21. Осужден ВК Верхсуда СССР 28.05.40 г. по ст. 58-9-11 на 10 лет ИТЛ.

Зам. гл. конструктора самолета 102. Опытный, квалиф. инженер, хорошо знающий производство самолетов.

Руководил проведением всех динамических и статических испытаний самолета «102» и активно участвовал по внедрению опытного самолета в производство.

38. ШЕКУНОВ Евграф Порфирьевич, 1894 г.р., бывш. главный инженер завода № 1. Осужден ВК Верхсуда СССР 14.05.39 г. по ст. 58-7, 17-58-8-9-11 на 20 лет ИТЛ.

Высококвалифицированный инженер-технолог, с большим опытом практической руководящей работы. Инициативный, энергичный специалист. Провел большую работу по технологии производства самолетов Пе-2 и 102. Работал гл. технологом в сборочных цехах и своей работой во многом способствовал быстрейшему внедрению опытных самолетов.

Нач. 4 спецотдела НКВД СССР В. КРАВЧЕНКО

АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 142. Л. 114—121. Подлинник. Машинопись.

На первом листе имеется резолюция: «Товарищу Берия. Согласен. И. Сталин».

К 9 августа 1943 старший лейтенант И.Д. Полосухин (ранее бывший командиром эскадрильи в 1-й авиатранспортной дивизии ГВФ) закончил курс переучивания на Москито. Вместе с ним готовился штурман лейтенант Кекишев. В сентябре в Эррол доставили самолет, действительно предназначенный для перегонки. Это был «Москито» B.IV с номером DK296, оснащенный моторами «Мерлин» 21. Бомбардировщик уже повоевал, его выпустили весной 1942 г., он служил в 105-й эскадрилье Королевских ВВС и совершил 15 боевых вылетов. Последний из них закончился рядом боевых повреждений и ремонтом в 10-й части обслуживания (мастерских). По- видимому, именно там самолет подготовили к перелету в СССР. В бомбоотсеке поставили дополнительный бензобак на 550 л, демонтировали бомбодержатели и управление створками бомболюка.

К 5 октября экипаж был готов к вылету в Москву. Самолет должен был идти по тому же маршруту, по которому перегоняли «Албемарлы». 24 октября уже приготовились стартовать, но лопнула трубка кислородной системы и полет отложили. Весь ноябрь бомбардировщик простоял на аэродроме из-за неблагоприятных прогнозов погоды. 9 декабря поступил приказ вылетать, но в полночь из Москвы по телефону сообщили об очень плохой погоде уже в районе столицы и отмене рейса.

После этого пошли долгие месяцы ожидания. Полосухин и Кекишев периодически поднимались в воздух то на своем B.IV, то на учебном T.III, совершая полеты продолжительностью от 25 минут до часа, в том числе один ночной (18 января 1944 г.).

15 апреля 1944 г. наконец пришел долгожданный приказ о старте в Советский Союз, но теперь испортилась погода в Шотландии. После консультации с английской метеослужбой перелет опять отменили. 16 апреля советские летчики провели еще один тренировочный полет на «своем» бомбардировщике. Ночью 19 апреля «Москито» все- таки поднялся в воздух и взял курс на Москву. Самолет прошел над Северным морем, Швецией, Балтийским морем, над оккупированными немцами территориями и рано утром приземлился на подмосковном аэродроме Внуково.

Во Внукове самолет пробыл недолго и ни разу не поднимался в воздух. С 25 апреля он уже находился в ЛИИ, где начались летные испытания. Ведущим инженером на них являлся B.C. Панкратов, а пилотировал бомбардировщик Н.С. Рыбко (19655).

Другие оборонные отрасли:

9 августа 1943 года по запросу ГБТУ КА помощник командующего БТ и МВ Северокавказского фронта инженер-подполковник Калинин прислал краткую справку о применении «Тетрарха»:

«МК-7 – лёгкий, скоростной танк, предназначенный для сопровождения автоколонн (последнее предположительно).

Броня тонкая и низкого качества – пробивается осколками мин. Поворот танка осуществляется при помощи рулевого управления.

Привод рулевого управления на передние колёса через рулевые тяги, которые довольно часто выходят из строя (ломаются).

Подвеска танка осуществляется посредством гидравлических амортизаторов, которые при эксплуатации на плохих дорогах ослабевают и при поломке амортизационных тяг (случаи такие были) не удерживают корпус танка, и катки подворачиваются под днище.

Конструктивным недостатком МК-7 являются быстрый износ шестерен 1–2 передачи, шестерен задней скорости КПП и шестерен конечной пары бортовой передачи.

ВЫВОДЫ

1. Танк МК-7, имея сравнительно мощный двигатель (120 л.с.), обладает большой скоростью.

2. Имея слабую ходовую часть, коробку перемены передач и бортовую передачу, должен использоваться в условиях хороших (не каменистых) проселочных дорог.

3. Танк малоповоротлив и поэтому должен применяться только на малопересеченной местности, где можно избежать резких поворотов.

4. Танк имеет слабую броню (гораздо слабее легких отечественных танков), которая служит очень слабой защитой для экипажа.

Целесообразно использовать для сопровождения автоколонн в условиях возможных засад автоматчиков противника.

Танк МК-7 может быть также использован для преследования и отрезания путей отхода поспешно отступающего противника, когда у него совершенно нарушена противотанковая оборона».

Спустя неделю, 15 августа, пришло, наконец, заключение об испытаниях «Тетрарха» на НИИБТ Полигоне. Стоит напомнить, что туда танк был отправлен ещё в середине июля 1942 года. Вместо полноценной работы были проведены кратковременные испытания, отчёт о которых занял целых 9 листов, написанных вручную. По итогам было дано заключение, что танк МК-VII представляет собой сложную по конструкции, маломанёвренную машину со слабой бронёй. По этой причине она не представляет собой интерес как боевая единица в армии. Как говорится, лучше поздно, чем никогда (17648).

9 августа 1943 г. по приказу НКБ № 772с на месте эвакуированного завода № 513 на площадке НКСМ был создан Завод № 359 (Завод № 359 НКБ, ОАО «Ростовский-на-Дону завод «Рубин» Росбоеприпаса /340010  г. Ростов-на-Дону ул. Красноармейская, 157/). В 11.1943 г. - в ведении 5ГУ, в 09.1944 г. - в ведении 8ГУ НКБ.

В 08.1943 г. начато производство эмаль-посуды. Далее это - завод «Рубин».

В 1998 г. велась процедура банкротства предприятия, но была прекращена. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Производство (2000-е): посуда (кастрюли, чайники, ковши, турки для кофе, сковороды).

Численность персонала (11.1943 г.)- 309 чел.132

Директор (1955 г.-)- И.П. Канатов. Арбитражный управляющий (1990-е)- Ф. Г. Глонти.

9 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3902. О мобилизации 1,5 тыс. человек в Приморском крае на строительство оборонительных рубежей ТОФ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 145, лл. 1 (11012).

9 августа 1943 директор минометного завода «Двигатель революции» Никитин писал наркому минометного вооружения Паршину:  «На данный момент закрыты световые проемы, восстановлена часть зданий цехов, частично отремонтировано электроснабжение, отдельные поврежденные станки. Однако основные трудоемкие работы идут чрезвычайно медленно. Не хватает автотранспорта, не хватает стройматериалов». В итоге строительные работы растянулись до зимы. В октябре были только еще разобраны завалы на месте бывшего материального склада завода. Жилой же фонд предприятия вообще был брошен на произвол судьбы, и потерявшим квартиры жителям пришлось «уплотняться» (11774).

Армия:

9 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 9 августа наши войска на Брянском направлении, преодолевая сопротивление противника, продолжали наступление и, продвинувшисьвперёд от 6 до 12 километров, заняли свыше 80 населённых пунктов и среди нихкрупные населённые пункты: Коневка, Меловое (40 километров западнее Орла), Кривцово, Борщёвка, Дубрава, Кирово (22 километра западнее Кромы) ижелезнодорожную станцию Шахово (34 километра западнее Орла).

На Харьковском направлении наши войска продолжали успешно развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 25 километров, заняли свыше 100 населённых пунктов, в том числе город и железнодорожную станцию Тростянец, железнодорожные станции Купьеваха, Максимовка, Черноглазовка, Цуповка, Слатино (19 километров севернее Харькова) и крупные населённые пункты Солдатское, Катанское, Мурафа, Александровна, Хрущевая Никитовка (48 километров западнее Харькова), Камышеваха, Малые Проходы, Муром, Терновая, Рубежное (40 километров северо-восточнее Харькова, на западном берегу Северного Донца). На Харьковском направлении нашими войсками за 7 и 8 августа взяты следующие трофеи: танков—212, орудий разного калибра — 139, миномётов — 96, пулемётов — 323, автомашин —618, радиостанций — 30, складов разных — 11, лошадей с повозками — 500 и 315 железнодорожных вагонов с боеприпасами, продовольствием и военным имуществом.

На остальных фронтах наши войска вели разведку и артиллерийско-миномётную перестрелку с противником.

В течение 8 августа на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 69 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 80 самолётов противника.

На Брянском направлении наши войска продолжали наступление.

Северо-западнее Орла наши войска, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулись вперёд и овладели 22 населёнными пунктами. В этих боях истреблено свыше 1.000 солдат и офицеров противника. На одном участке крупные силы пехоты и 40 танков противника перешли в контратаку. Наши бойцы отбили атаку гитлеровцев. В результате боя подбито 10 танков и уничтожено до батальона немецкой пехоты.

Западнее Орла наши войска продолжали продвигаться вперёд, заняли железнодорожную станцию Шахово (34 километра западнее Орла) и ряд населённых пунктов. В боях на этом участке противник несёт тяжёлые потери в живой силе и технике, о чем свидетельствуют следующие факты: в районе железнодорожной станции Шахово, в одном населённом пункте, нашими частями обнаружены десятки немецких танков, подбитых в последних боях огнём советской артиллерии; захваченные на этом участке в плен солдаты и офицеры противника сообщили, что 253 немецкая пехотная дивизия в боях за последние три дня потеряла до половины своего личного состава.

Западнее Кромы наши части заняли 36 населённых пунктов. Уничтожено 800 немецких солдат и офицеров, 8 полевых и 2 самоходных орудия, 30 пулемётов и 13 миномётов. Захвачены у противника 14 орудий, 36 пулемётов, 4 радиостанции и другие трофеи. Взяты пленные.

На Харьковском направлении наши войска продолжали успешное наступление. Части Н-ского соединения, с боями продвигаясь вперёд, овладели городом и железнодорожной станцией Тростянец. В районе города советские бойцы обнаружили немецкий концентрационный лагерь и освободили томившихся в нём советских граждан. На другом участке немцы, с целью остановить наступление наших войск, спешно подбросили крупные силы пехоты и танков. Части Н-ского соединения вступили в бой с подошедшими резервами противника и в течение дня подбили и уничтожили 26 немецких танков, 34 орудия и истребили более 1.500 гитлеровцев. Взято в плен свыше 200 солдат противника. Захвачены два крупных вещевых склада и склад со снарядами. Гвардейцы-танкисты, преследуя отступающего противника, подбили 8 вражеских танков, уничтожили 7 самоходных орудий и 36 орудий разного калибра. Наши части стремительными ударами овладели несколькими железнодорожными станциями и захватили большие трофеи.

Юго-восточнее Изюма бойцы Н-ского соединения отбили несколько контратак противника. На поле боя немцы оставили более 200 трупов своих солдат иофицеров.

Наша авиация продолжала наносить удары по скоплениям железнодорожных эшелонов и автоколоннам противника. На станциях Барвенково, Красноград, Гусаровка, Лозовая прямыми попаданиями бомб разбито 7 железнодорожных составов и подожжён склад с горючим. Уничтожено до 200 автомашин и 50 автоцистерн противника.

Во время налёта наших штурмовиков на колонны противника огнём зенитной артиллерии был подбит самолёт командира группы штурмовиков майора Столярова. Майор совершил вынужденную посадку на территории, занятой противником. Младший лейтенант Масленников посадил свою машину рядом с подбитым самолётом командира, уступил своё место майору Столярову, а сам вместе со стрелком подбитой машины сержантом Терло устроился на плоскостях самолёта. На глазах у оторопевших немцев советские лётчики поднялись в воздух и благополучно вернулись на свой аэродром.

Наши лётчики потопили в Финском заливе два сторожевых корабля противника.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Вилейской области, в конце июля разгромил два немецких гарнизона. В ожесточённых боях на улицах населённых пунктов партизаны истребили до 200 гитлеровцев. Разгромлены управление немецкой жандармерии и несколько полицейских участков. Взято 55 пленных. Партизаны-подрывники взорвали 14 шоссейных мостов, уничтожив при этом 40 немецких солдат и офицеров. Другой отряд вилейских партизан 3 августа, пустил под откос вражеский эшелон с горючим. Сгорело 25 цистерн.

Как уже сообщалось в советской печати, на сторону Красной Армии 9 июля перешёл командир 7 роты 11 мотополка 9 немецкой танковой дивизии обер-лейтенант Ганс Франкенфельд. На днях на нашу сторону перешли ещё 8 солдат и один унтер-офицер 6 роты того же полка. Один из перебежчиков рассказал: «Официально было объявлено, что Франкенфельд пропал без вести, однако все знают, что он перешёл к русским. Этот факт вызвал смятение и замешательство. Франкенфельд известен в дивизии как образованный, храбрый офицер и один из лучших командиров. Солдаты и унтер-офицеры говорили между собой, что обер-лейтенант Франкенфельд знает, что он делает. Если он сложил оружие, значит, положение безвыходное. Если он ушёл к русским, значит, нет никаких надежд на победу Германии. Решение Франкенфельда я считаю правильным. Я понял, что промедление смерти подобно и что надо перейти на сторону русских, иначе мы погибнем так же, как погибли в последних боях сотни солдат нашего батальона. Я. сумел убедить солдат своего отделения сдаться в плен русским. Мы принесли с собой два лёгких пулемёта и 4 запасных ствола к ним, 6 ящиков с патронами и пулемётными лентами и 2 бинокля. Всё это мы в полной исправности сдали русским» (14978).

9 августа 1943 младший лейтенант Лобачев на Спитфайре в бою с двумя "мессершмиттами" израсходовал все боеприпасы. Возвращаясь на свой аэродром, он обнаружил ФВ 189. Ударом плоскости Лобачев отрубил немецкому самолету хвостовое оперение; его экипаж взяли в плен (10790).

За рубежом:

9 августа в 1943 году началась операция "Эваланс" (штурм Салерно), ставшая черным часом "Сифайров". 106 самолетов "Сифайр" «LMk.IIC» с пяти эскортных авианосцев осуществляли воздушное прикрытие кораблей. Стоял полный штиль. Истребители при посадке не могли использовать встречный ветер, часто проскакивали тросы аэрофинишера, обрывали крюки. За два дня разбилось 42 самолета. В итоге стало ясно, что посадочный крюк недостаточно прочен, и в начале сентября Эрик Браун испытал на эскортном авианосце "Ревейджер" "Сифайр" с усиленным крюком, ставшим потом стандартным для всех самолетов «Mk.II». Массовая гибель "Сифайров" в операции "Эваланс" сильно подорвала их репутацию (14978).

9–10 августа (ночь) 1943 457 британских бомбардировщиков атакуют Мангейм, Германия, и сбрасывают бомбы не точно из-за облачности. Девять не возвращаются (20376).

9 августа 1943 - Началась операция "Эваланс" (штурм Салерно), ставшая черным часом "Сифайров". 106 самолетов "Сифайр" LMk.IIC с пяти эскортных авианосцев осуществляли воздушное прикрытие кораблей. Стоял полный штиль. Истребители при посадке не могли использовать встречный ветер, часто проскакивали тросы аэрофинишера, обрывали крюки. За два дня разбилось 42 самолета. В итоге стало ясно, что посадочный крюк недостаточно прочен, и в начале сентября Эрик Браун испытал на эскортном авианосце "Ревейджер" "Сифайр" с усиленным крюком, ставшим потом стандартным для всех самолетов Mk.II. Массовая гибель "Сифайров" в операции "Эваланс" сильно подорвала их репутацию (22404).

9 августа 1943 в Анкаре достигнуто секретное соглашение Англии и Венгрии: венгры пообещали не сбивать английские самолеты, летящие в Италию, в обмен на обещание англичан не бомбить Венгрию (4962).

9 августа 1943 в Крейсау (Силезия) граф Г. фон Мольтке собрал ряд немецких диссидентов для организации свержения режима Гитлера (4962).

Авиапромышленность:

К 10 августа 1943 с завода № 207 был получен броне-корпус С-42 и заложен в стапеля 44-го цеха. Хвостовая деревянная часть, центроплан, щитки, элероны и руль поворота были полностью готовы, а крыло, стабилизатор и руль высоты - начаты по сборке. Однако к середине месяца работы по самолету фактически остановились. Военпреды забили тревогу. Директор завода А. А. Белянский вынужден был "реагировать". Своим приказом от 23 августа он потребовал от производственников передать С-42 на ЛИС завода к 15 сентября. Однако этот шаг Белянского, как оказалось впоследствии, был своего рода страховкой от возможных в будущем упреков в бездействии, так как выполнять этот приказ никто не собирался. Работы по С-42 шли "ни шатко, ни валко". Согласно сводке по опытному самолетостроению от 25 сентября С-42 еще находился в состоянии сборки. Не был собран самолет и к 1 декабря - к этому дню на самолете проводились мелкие доработки мас-лосистемы, устанавливался верхний бензобак, шла отладка работы бро-незаслонок. Как следует из доклада помощника военпреда на 18-м авиазаводе ст. техника-лейтенанта В. Никулина, "общий объем работы" по С-42 для приведения его в летное состояние оставался всего на "2-3 дня, но завод совершенно не занимается самолетом".

Судя по всему, 18-й авиазавод по согласованию с Ильюшиным был сориентирован в первую очередь на постройку самолета Ил-1 АМ-42, а работы по С-42, который в целом был "похож" на "следопыт" 240-го завода, велись по остаточному принципу. Тем более что договориться было нетрудно, так как начальником СКО был представитель ОКБ на заводе В. Н. Бугайский. Поэтому на С-42 выделялось ровно столько людей, сколько оставалось не задействованными в работах по бронированному истребителю и серийной продукции завода. Очевидно, что свободных людей не было никогда.

В то же время основные усилия ОКБ Ильюшина сосредоточились на самолете Ил-2 АМ-42 в варианте разведчика и корректировщика артиллерийского огня.

Надо полагать, такое "разделение труда" было связано с поступившими в НКАП сведениями об успешном прохождении двухместным штурмовиком Су-6 М-71ф государственных летных испытаний. По определяющим летно-боевым качествам (скорость, маневренность, вооружение, боевая живучесть и т.д.) "сухой" значительно превзошел как серийный Ил-2, так и все его варианты с мотором АМ-42. Это была реальная и серьезная угроза монополии бронированных самолетов семейства "Ил" на авиазаводах и в войсках.

Отметим, что никаких специальных обозначений для разведчика и корректировщика артогня Ил-2 АМ-42, равно как и для самолета Ил-2М, после его прибытия в Москву, в документах не употреблялось. В переписке использовалось только одно наименование Ил-2 АМ-42 с добавлением разведчик и корректировщик артиллерийского огня (для самолета завода № 240) или штурмовик-бомбардировщик (для самолета завода № 18). Иногда указывался номер завода изготовителя без упоминания тактического назначения самолета (11427).

К 10 августа 1943 с завода № 207 на завод № 18 был получен бронекорпус для Ил-2М АМ-42 и заложен в стапеля. Хвостовая деревянная часть, центроплан, щитки, элероны и руль поворота были полностью готовы, а крыло, стабилизатор и руль высоты – начаты по сборке. Однако к середине месяца работы по самолету фактически остановились. Военпреды забили тревогу. Директор завода А. А. Белянский вынужден был «реагировать». Своим приказом от 23 августа он потребовал от производственников передать С-42 на ЛИС завода к 15 сентября. Однако этот шаг Белянского, как оказалось впоследствии, был своего рода страховкой от возможных в будущем упреков в бездействии, так как выполнять этот приказ никто не собирался. Работы по С-42 продолжали идти «ни шатко ни валко». Согласно сводке по опытному самолетостроению от 25 сентября, С-42 еще находился в состоянии сборки. Не был собран самолет и к 1 декабря – к этому дню на самолете проводились мелкие доработки маслосистемы, устанавливался верхний бензобак, шла отладка работы бронезаслонок. Как следует из доклада помощника военпреда на 18-м авиазаводе старшего техника-лейтенанта В. В. Никулина, «общий объем работы» по С-42 для приведения его в летное состояние оставался всего на «2–3 дня, но завод совершенно не занимается самолетом» (17490).

В период с 10 по 20 августа 1943 г. в ЛИИ НКАП проходил испытания серийный самолет Ил-2 зав. № 307004 производства завода № 30, оснащенный четырехлопастным винтом АВ-9л-158 диаметром 3,6 м (зав. № 92005). Винт был выпущен 1 июля заводом № 35.

Оказалось, что по максимальной скорости горизонтального полета самолет почти не отличается от серийных машин с винтом АВ-5л-158, но скороподъемность и взлетные характеристики заметно улучшились. Длина разбега сократилась на 7,1%, а скороподъемность увеличилась на 8%.

Однако механизм управления винтом работал неудовлетворительно — при даче газа наблюдался заброс оборотов винта до 2500—2700 об/мин. Поэтому самолет вернули на завод для доводки и устранения дефектов.

На повторные летные испытания винт поступил лишь через год. Начальник ЛИИ профессор А.В. Чесалов 11 сентября 1944 г. утвердил Акт по испытаниям самолета Ил-2 АМ-38ф (зав. № 308004) с доработанным винтом АВ-9л-158. Ведущим инженером по испытаниям был К.И. Вайман, а ведущим летчиком-испытателем А.И. Емельянов. Завод-изготовитель винта № 35 представлял инженер Н.М. Перелыгин.

Результаты по скороподъемности и взлетным свойствам оказались даже лучше на 0,5%, чем в предыдущий раз. Серьезных дефектов и конструктивных недостатков обнаружено не было. В итоге рекомендовалось изготовить небольшую серию таких винтов для проведения войсковых испытаний.

В октябре 1944 г. в ЛИИ НКАП на этом же самолете и той же самой бригадой были проведены летные испытания механизма втулки флюгерного винта АВ-7л-158 диаметром 3,6 м с опытным регулятором Р-7М. Отчет по результатам испытаний был утвержден начальником ЛИИ генерал-майором профессором А.В. Чесаловым 4 ноября.

Конструкция винта позволяла переводить лопасти винта во флюгерное положение и обратно как при работающем, так и при остановленном моторе. Управление поворотом лопасти электрогидравлическое.

Втулка винта АВ-7л-158 представляла собой модификацию серийной втулки АВ-5 и отличалась от нее поводковой муфтой и цилиндровой группой, которая состояла из цилиндра поршня рабочего диапазона, поршня флюгера, неподвижного поршня и золотникового механизма. На большой угол лопасти винта устанавливались силой давления масла, а на малый — за , счет момента центробежных сил лопастей.

Испытания показали, что механизм ввода винта во флюгерное положение и вывод из него на земле и в полете на всех режимах маневрирования («горки», виражи, боевые развороты, пикирования с полным газом и с убранным газом) в целом работал нормально — заданные равновесные обороты поддерживались устойчиво. Время ввода во флюгер составляло 13—15 с, а вывода — 12—14 с. Вместе с тем отмечались и недостатки. В частности, реле давления РД-61 не всегда обеспечивало ввод винта во флюгерное положение.

В заключение отчета указывалось, что винт прошел летные испытания удовлетворительно. Механизм втулки флюгерного винта может быть использован при проектировании флюгерных винтов для многомоторных самолетов с моторами АМ-38ф, АМ-39 и АМ-42, имеющими двухканальный подвод масла к винту.

Главному конструктору винта К.И. Жданову рекомендовалось устранить выявленные дефекты, доработать винт и вновь предъявить его на испытания (11474,365).

10 августа 1943 1-й экз. Ил-4 2М-88Б с ТК-М и без герметических кабин ввиду неудовлетворительной работы ВМГ с ТК был передан в ЛИИ согласно приказа НКАП N 444с от 24 июля 1943, без отработки ВМГ и ТК при участии ЦИАМа. За время заводских испытаний, которые начались 18 декабря 1942 было выполнено 11 полетов, в которых была достигнута высота 7100 м вместо 9500 м по расчету. Испытаниями установлено, что граница высотности М-88Б с включенными ТК равна 7650 м, на режиме горизонтального полета на макс. скорости. Полученная граница высотности была на 1000 м ниже, заявленной ЦИАМ. Установка ТК-3 на самолете Ил-4 вызвала изменения форм самолета, что увеличило аэродинамическое сопротивление и ухудшило обтекание отдельных частей самолета. Вследствие этого макс. скорость на расчетной высоте снизилась на 20-22 км/час, ухудшилась скороподъемность на 15.5% и появились вибрации хвостового оперения и обшивки фюзеляжа. Из-за наличия ряда существенных недостатков ВМГ дальнейшие испытания самолета Ил-4 прекращены и самолет возвращен заводу 240. (1825,208).

С 10 августа 1943 2-й экз. самолета Ил-4 2М-88Б с ТК проходил испытания с герметической кабиной второго варианта и ТК ТК-М вместо ТК-3. Испытания этой машины с гермокабиной первого варианта проходили с 10 марта 1943 по 29 мая 1943. Была обнаружена раскрутка трехлопастных винтов ВИШ-61П, а также замененных 4-х лопастных винтов АВ-9. Доводочные работы по винтам были выполнены 10 ноября 1943 (1825,208).

10 августа 1943 вновь подняли Ил-4ТК в воздух. Результаты принесли разочарование. До предполагавшихся в проекте данных машина здорово недотягивала. Хотя считали, что крейсерский полет будет происходить на высоте 11000 м, выше 9300 м подняться не удавалось. Скорость также оказалась далека от желаемой. Причину нашли в несоответствии параметров ТК-3 расчетным и непригодности винтов ВИШ-61П. Последние заменили на четырехлопастные АВ-9. Но это не дало существенного сдвига. Далее перешли к более совершенным нагнетателям ТК-М. Первый полет с ними состоялся 16 сентября. Поднялись на 7500 м. Моторы работали неустойчиво. К этому времени в условиях перехода господства в воздухе к советской авиации потребность в высотной технике уже не стала столь насущной. 10 ноября 1943 г. Ильюшин распорядился прекратить работы по Ил-4ТК (10734,87).

10 августа 1943 второй Ил-4ТК с доработанной гермокабиной вновь подняли его в воздух. Результаты принесли разочарование. До предполагавшихся в проекте данных машина здорово недотягивала. Хотя считали, что крейсерский полет будет происходить на высоте 11000 м, выше 9300 м подняться не удавалось. Скорость также оказалась далека от желаемой. Причину нашли в несоответствии параметров ТК-3 расчетным и непригодности винтов ВИШ-61 П. Последние заменили на четырехлопастные АВ-9. Но это не дало существенного сдвига.

Далее перешли к более совершенным нагнетателям ТК-М. Первый полет с ними состоялся 16 сентября. Поднялись на 7500 м. Моторы работали неустойчиво. К этому времени в условиях перехода господства в воздухе к советской авиации потребность в высотной технике уже не стала столь насущной. 10 ноября 1943 г. Ильюшин распорядился прекратить работы по Ил-4ТК (12021).

10 августа 1943 в 20 час. по местному времени в Иркутске на заводе 39 был произведен был второй полет Ил-6, продолжающийся 45 мин. (1697,234).

10 августа 1943 директор завода 39 Абрамов направил телефонограмму А.И.Ш.:

"Прошу разрешить местные заводские испытания самолета закончить инженеру К.А.Петрову вместо и Гесельсона как совершенно незнакомого с конструкцией и бортмеханику Кирюкину с последующей передачей Семенову (1768,246).

10 августа 1943 директор завода 39 Абрамов направил телефонограмму А.И.Ш.:

"Испытания по приказу N 172с утверждены г Марковым и ГК С.В.И. и разрешен запуск в серию (1768,247).

10 августа 1943 Туполев доложил о достигнутых результатах 103В Сталину. Успех был неоспорим. Но еще до первого полета Ту-2 с М-82ФН руководство страны уверилось в том, что «младенческие болезни» бомбардировщика практически преодолены. 17 июля 1943 г. появилось постановление ГКО о запуске Ту-2 с этими двигателями в производство на заводе №23 (21060).

10 августа 1943 Зам. нач. 7 ГУ Алексеев направил А.И.Ш. справку N 5039 по сравнительным данным самолетов Ил-6 и Ер-2 с дизелями М-30Б:

| Данные | Ил-6 (расчетные) | Ер-2 (гос. испытания) |
| --- | --- | --- |
| Полетный вес |  |  |
| - нормальный | 15000 кг | 14200 кг |
| - перегрузочный | 18000 кг | 17650 кг |
| Макс. скорость |  |  |
| - у земли | 382 км/час | 373 км/час |
| - на высоте 4000 м/6000 м | 424/445 км/час | 419/429 км/час |
| Время подъема на 4000/6000 м | 12.1/19.7 | 22.3/36.7 |
| Практ. потолок | 8000 м | 8300 м |
| Техн. дальность с 1000 кг |  |  |
| бомб на 6000 м при скорости | 5500 км/300 км/час | 5320 км/330-340 км/час |
| Техн. дальность с 2500 кг |  |  |
| бомб на 6000 м при скорости | 4700 км | 3750 км |
| Вес горючего |  |  |
| - нормальный | 1500 кг | 1900 кг |
| - перегрузочный | 4000 кг | 4930 кг |
| Экипаж | 6 | 4 |
| Вооружение |  |  |
| - носовая | 12.7 мм/200 патронов | 12.7 мм/220 патронов |
| - бортовая | 2х12.7 мм/400 | - |
| - турельная | 1х12.7 мм/300 | 12.7 мм/300 |
| - люковая | 12.7 мм/300 | 12.7 мм/260 |
| Бомбовая нагрузка |  |  |
| - нормальная | 1500 кг | 1000 кг |
| - перегрузочная | 2500 кг | 2000 кг |
|  | 4хФАБ-500 внутри | 4хФАБ-500 внутри или |
|  | 2хФАБ-250 / 20хФАБ-100 | 8хФАБ-250 или 20хФАБ-100 |
| - наружная | 2хФАБ-1000 | 3хФАБ-1000 |
|  |  | 2 торпеды по 1100 кг |
| Бронирование | 375 кг | 180 кг (1458,323) |

Примечание: На основании данных, полученных при испытаниях на дальность Ер-2 с 2хМ-30Б, принятый С.В.И. в расчете Ил-6 километровый расход следует считать заниженным на 15-20% (1458,323).

10 августа 1943 вышел приказ НКАП N 487, предусмотревшим для усилении опытной базы тов. Лавочкина и подготовки мелких серий опытных самолетов создать филиал отдела ГК на заводе 381. С.А.Л. было поручено представить 5 Ла-5 с М-71 к 1 декабря 1943 (940,15).

Для усиления опытной базы т. Лавочкина и постройки мелких серий самолетов ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать на заводе № 381 филиал ОКО т. Лавочкина, для чего...

г) Директору завода № 381 т. Карпову выделить т.Лавочкину необходимые площади для ОКБ на площадях цеха № 25 и корпус статиспытаний т. Ильюшина - организовать филиал опытного производства...

2. ГК т. Лавочкину построить самолеты Ла-5 с мотором М-71 в количестве 5 шт. К 1 декабря 1943.

Для этой цели:

а) директору завода № 82 т. Агаджанову передать т. Лавочкину пять комплектов Ла-5 без ВМГ в разобранном виде,

б) директору завода № 381 т. Карпову передать т. Лавочкину первые пять комплектов металлических лонжеронов крыла и цп

в) директору завода № 19 т. Солдатову отгрузить ОКБ т. Лавочкина имеющиеся 5 моторов М-71 к 20 августа 1943 (940,15-16).

10 августа 1943 г. для усиления опытной базы гл. конструктора С.А. Лавочкина был образован Филиал ОКБ-21 при заводе приказом № 487с. Размещен на площадке цеха № 25 и корпуса статиспытаний ОКБ Ильюшина (опытное производство). Работы по Ла-5 с М-71.

С 04.1944 г. по приказу № 209с от 22.03.1044 г. филиал ОКБ-21 (или ОКБ-381 НКАП) реорганизован в самостоятельный опытный Завод № 81 НКАП (11982).

10 августа 1943 г. для организации деревообделочного производства (изготовления крыльев Ла-5) по приказу № 487с в качестве филиала № 1 заводу № 381 НКАП передана Красносельская мебельная фабрика Горместпрома (Филиал № 1 завода № 381 НКАП /г. Москва ул. 2-я Рыбинская, 13(17)/), являвшаяся до этого Московским филиалом завода № 464 НКАП.

По приказу № 4с от 10.01.1946 г. для расширения опытных работ по геликоптеростроению ОКБ-3 НКАП гл. конструктора И.П. Братухина перебазировано на площадь Филиала № 1 завода № 381 НКАП, который передан ОКБ-3 в качестве опытной базы со всем оборудованием и личным составом и переведен из 1ГУ в 7ГУ НКАП. В 1948 г. ОКБ-3 преобразовано в завод № 3 МАП (11982).

10 августа 1943 г. по приказу № 487с в качестве филиала № 1 заводу № 381 НКАП (Завод № 381 НКАП, МАП /г. Ленинград ст. Ижора;  г. Нижний Тагил Свердловской обл.;  г. Москва Ленинградское ш., 31/33/) передана мебельная фабрика Горместпрома (далее- это завод № 3 МАП). Кроме того, в 1943 г. заводу в качестве филиала передана еще одна мебельная фабрика, площадка у Центрального аэродрома для подготовки самолетов к испытаниям.

В 1943 г. на заводе организован филиал ОКБ-21 С.А. Лавочкина.

29.12.1944 г. вышло постановление ГКО № 7231 о выпуске на заводе самолетов Ла-7 с тремя 20-мм пушками УБ.

На территорию завода № 381 по приказу № 19с от 1.01.1944 г. переведено ОКБ-3 НКАП гл. конструктора И.П. Братухина. По приказу № 4с от 10.01.1946 г. ОКБ-3 НКАП перебазировано на площадь Филиала № 1 завода № 381 НКАП, который в 1948 г. преобразован в завод № 3 МАП.

После перебазирования в 12.1945 г. завода № 81 в Химки на завод № 301 основная часть его помещений возвращена заводу № 381. В 08.1946 г. часть территории и помещений завода № 381 выделены вновь образованному заводу № 81 МАП.

После войны на заводе планировалось развернуть серийный выпуск истребителя Ме-262 (в 01.1946 г. был хггов проект постановления СНК о производстве 120 машин).

С 1.12.1946 г. завод передан из 1ГУ в ЮГУ, затем с 1.11.1948 г. обратно, из ЮГУ в 1ГУ.

В соответствии с пост. СМ № 5223-1994сс от 14.11.1949 г. и приказом № 913с от 17.11.1949 г. завод № 381 был миг с 1.10.1949 г. в состав расположенного рядом завода № 30 МАП для увеличения выпуска Ил-28.

Директор (07.1940-05.1941 г.-)- Т.Х(М). Филимончук, (1941-03.1943 г.; 1944-05.1946 г.)- В.И. Журавлев (снят за срыв сроков выпуска И-250), (12.1943 г.)- Ю.Н. Карпов; И.О. директора (05.1946 г.-)- П.Д. Грушин; (1947 г.)- Л.П. Соколов.

Гл. инженер (05.1943-10.1946 г.)- П.Д. Грушин, (1947 г.)- В.И. Засульский.

Начальники цехов: (1945 г.)- А.К. Кулагин.

Производство; самолеты: Ил-2 (1941-42)- 270, Ла-5ФН (1943-44)- 461, Ла-7 (1944-45)- 1298, И-150 (1946)- 5, И-250 (1946)- 8, УТБ-2 (1947-49), МиГ-15 (1949)- 75; детали снарядов М-13 (1941-42), хвостовое оперение для «10Х» (1-я половина 1945), детали двигателей ТР-2 и ТР-3 (1948).

Заводской номер: Ил-2 М 381355 (11982).

10 августа 1943 закончились дополнительные испытания Ла-7 М-71, которые начались 21 июня 1943 (739,33).

10 августа 1943 МиГ-3 улучшенный Д6 из-за раскрутки винта потерпел аварию. Д2 сделал 2 полета, Д4 - 4 полета, Д3 - 2 полета, д5 - на сборке, Д1 закончил гос. испытания (992,10).

10 августа 1943 согласно журнала наблюдения за проектированием, постройкой и испытаниями МиГ-3 МиГ-3 Д-6 и-за раскрутки винта произвел вынужденную посадку, Д-2 произвел 3-1 полет. Д-4 имеет площадь крыла 18,22 м, длину 11,14. Сделал 4 полета. Д-3 - сделал 2 полета на отработку посадки. Мотор работал плохо (меняли радиатор), Д-5 - в сборочном цехе. Д-1 - закончил испытания в НИИ ВВС (992,10).

10 августа 1943 г. по приказу НКАП № 487с для усиления опытной базы образован Филиал ОКБ-21 при заводе № 381. С 04.1944 г. по приказу № 209с от 22.03.1044 г. филиал ОКБ-21 (или ОКБ-381 НКАП) реорганизован в самостоятельный опытный Завод № 81 НКАП.

Создан истребитель ЛаГГ-5 (в соответствии с пост. ГКО № 2249 от 6.09.1942 г. переименован в Ла-5), первый полет 21.03.1942 г. В годы войны- работы по освоению серии Ла-5, модификациям Ла-7.

В 12.1945 г. ОКБ-21 было возвращено на завод № 301 НКАП в Химки и воссоединено с переведенным туда заводом № 81 НКАП с присвоением названия ОКБ-301 НКАП. (Имеется информация, что ОКБ С.А. Лавочкина с 10.1944 г. базировалось на заводе № 81. Здесь ОКБ получило название КБ-81. А уже потом вернулось на завод №301).

Гл. конструктор (11.1940-12.1945 г.)- С.А. Лавочкин.

1-й Зам. гл. конструктора (1941-43 г.)- П.Д. Грушин, (1943-45 г.-)- С.М. Алексеев.

КБ М.И. Гудкова на заводе № 21 НКАП

В 12.1941 г. на завод № 21 с завода № 153 НКАП переведено КБ М.И. Гудкова для внедрения в серию самолетов Гу-37 (К-37) и Гу-82. Затем КБ переведено в Москву на территорию завода № 156 (было там весной 1943 г.) (11982).

10 августа 1943 г. нарком Шахурин распорядился в приказе НКАП:

«...Директору завода №464 тов.Перовскому передать к 25.08.43 заводу №381 для организации деревообделочного производства московский филиал завода №464 (быв. Красносельская мебельная фабрика), кроме территории 2». Крылья Як-6 в производственной программе Филиала 1 заменили крылья Ла-5, а затем и Ла-7 (10752).

10 августа 1943 г. нарком Шахурин распорядился: «...Директору завода №464 тов.Перовскому передать к 25.08.43 заводу №381 для организации деревообделочного производства московский филиал завода №464 (быв. Красносельская мебельная фабрика), кроме территории 2».

Крылья Як-6 в производственной программе Филиала 1 заменили крылья Ла-5, а затем и Ла-7.

У расположенной между 3-й и 2-й Рыбинскими улицами «территории №2» бывшей мебельной фабрики судьба с 1943 г. стала складываться по-другому (11242).

10 августа 1943 г. по приказу № 487с мебельная фабрика Горместпрома, которая действовала на окраине парка Сокольники в д. 13 по 2-й Рыбинской ул. И выпускала упаковочную тару и мебель, была передана в качестве филиала № 1 заводу № 381 НКАП для организации деревообделочного производства и занималась выпуском деревянных частей крыла для истребителей Лавочкина (Завод № 329 МАП, ГКАТ, ОКБ-329 МАП, Опытный завод № 3 МАП, ГС опытный завод № 3 (ГСОЗ-З) МАП, Московский вертолётный завод (МВЗ), МВЗ им. M.JI. Миля, АООТ, ОАО «Московский вертолётный завод им. M.JI. Миля», ОАО «Корпорация «Вертолеты Миля» /г. Москва ул. 2-я Рыбинская, 13, ул. 2-я Рыбинская, 17/ /107113  г. Москва Сокольнический вал, 2А тел. 264-90-83/).

По приказу НКАП № 4с от 10.01.1946 г. для расширения опытной базы и опытных работ по геликоптеростроению на фабрике размещено ОКБ-3 И.П. Братухина, переведенное с завода № 381 НКАП. Филиал передан как опытная база со всем имуществом и личным составом в подчинение ОКБ-3 из 1ГУ в 7ГУ. В соответствии с пост. СМ СССР № 3658-1485 от 29.09.1948 г. и приказом № 772 от 4.10.1948 г. на базе ОКБ-3 МАП образован опытный завод № 3 МАП. На заводе сконцентрировались основные работы по вертолетостроению.

7.10.1948 г. при заводе № 3 образовано ОКБ-2 Н.И. Камова для работы по Ка-10.

Завод имел летно-экспериментальную станцию в Измайлово (1949 г.), ранее принадлежавшую ОКБ Братухина. Однако вскоре территория станции отошла под городскую застройку.

В 1951 г. ОКБ завода возглавил M.JI. Миль, переведённый из ОКБ-4 МАП (Тушино) по приказу № 991 от 17.06.1951 г. С 10.1951 г. ОКБ стало полным хозяином завода.

В 06.1953 г. завод № 3 переименован в завод № 329 МАП, и ОКБ, соответственно, получило обозначение ОКБ- 329. В 08.1957 г.- в ведении 1ГУ МАП. В 1967 г. завод № 329 переименован в МВЗ, с 1970 г., после смерти Миля - МВЗ им. М.Л. Миля. В 1993 г. завод преобразован в АООТ, в 1998 г.- в ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».

Завод имел летно-испытательную станцию в Тушино на аэродроме Захарково. Долгие годы станцией руководил Д.Т. Мацицкий. В начале 1964 г. решением Моссовета ЛИС завода была перебазирована из Захарково на территорию аэродрома НИИЭРА'Г в Люберцах.

Уже к концу 1950-х  г. производственных мощностей завода не стало хватать (опытные В-8 строились на территории завода № 23 в Филях). Было предложение перевести ОКБ на территорию завода № 23, но затем 30.05.1960 г. СМ СССР принял постановление о строительстве опытного завода ОКБ на ст. Панки (пос. Котельники Люберецкого района) на территории бывших складов авиационной древесины. В 1963 г. были сданы первые корпуса, а в 1966 г. построен весь заводской комплекс. ОКБ осталось в Сокольниках. В 1990-х  г. построена лётно-испытатательная база в Чкаловской.

11.06.1954 г. вышло постановление СМ СССР № 1171-515сс «О создании транспортно-десантного вертолёта конструкции Миля...».

В соответствии с ПСМ № 1990-919сс от 21.09.1954 г. базовый вертолет ПЛО Ми-4М пнв и запущен в серию. 31.12.1959 г. вышло распоряжение правительства № 3725-рс об использовании Ми-4 в пассажирско-салонном варианте для особо важных полетов.

В соответствии с ПСМ № 794-324 от 19.09.1964 г. вертолет Ми-6 пнв.

25.10.1965 г. вышло постановление СМ СССР № 839-301 «О вооружении вертолета В-14».

В соответствии с ПСМ № 583-208 от 25.07.1968 г. Ми-8Т пнв.

Принимало участие в программе создания ОК «Буран».

Работы (2000-е  г.): по тяжелому транспортному Ми-46, среднему- Ми-38, модификациям Ми-28, транспортно- боевому Ми-40, легким Ми-34, Ми-52 и Ми-54. В 2002 г. создан легкий учебно-тренировочный Ми-бОМАИ совместно с КБ МАИ.

Всего на 2002 г.серийно построено более 30.000 вертолетов марки «Ми», что составляет более 90 % выпуска всех вертолетов в СССР и России.

В состав МВЗ входят (2002 г.): ОКБ, наземный экспериментально-исследовательский комплекс, опытный завод, летно-исследовательская база.69

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий. По Указу Президента РФ от 29.11.2004 г. исключено из списка стратегических предприятий. В 12.2004 г. на базе МВЗ им. М.Л. Миля создана холдинговая компания ОАО «Корпорация «Вертолеты Миля». В нее также вошли: ОАО «У-УАЗ», ОАО «ММЗ «Вперед», СМПП, ОАО КВЗ, ОАО «Роствертол». В 05.2005 г. вошло в состав холдинга «Оборонпром».

Гл. конструктор (1946-51 г.)- И.П. Братухин, (1951-64 г.)- М.Л. Миль, (1970 г.-)- М.Н. Тищенко. Ген. конструктор (1964-70 г.)- М.Л. Миль {22.11.1909-31.01.1970}, (1981-91 г.)- М.Н. Тищенко {18.02.1931-}(затем преподавал в МАИ; в 2002 г.- научный консультант), (1991-97 г.)- М.В. Вайнберг {27.06.1937-}, (04.1997-99 г.)- Г А. Синелыциков {24.03.1947-}, (-2002-06 г.-> А. Г. Самусенко.

Зам. гл. конструктора (1953 г.-)- В.А. Кузнецов, Н. Г. Русанович, Е. Яблонский, (2000 г.)-  Г.А. Синелыциков; по Ми-28Н (1997 г.-)- М. Короткевич. Зам. Ген. Конструктора (1999-2000; 2002-05 г.)- М. Короткевич, (2002 г.)- А.В. Некрасов, (2006 г.)- А. Чунтул.

Ответственный руководитель (06.1953-70 г.)- М.Л. Миль, (1970-91 г.)- М.Н. Тищенко.

Гендиректор (-1997 г.)- М.В. Вайнберг, (04.1997 г.-)-  Г.А. Синелыциков, (2001-12.2004 г.)- Ю.М. Андрианов, (2.12.2004-06 г.-)- А.Б. Шибитов. Исполнительный директор (03.2008 г.-)- М. Короткевич.

1-й зам. гендиректора (2007-08 г.)- М. Короткевич. Зам. гендиректора: по организации производства (2002- 07 г.)- М. Короткевич; (-2005-06 г.-)- В. Макарейкин.

Технический директор (2007-08 г.)- М. Короткевич. Коммерческий директор (2000-01 г.)- Д. Мантуров.

Директор завода (1953 г.-)- Ю.Б. Эскин.

Начальник ОКБ (1953 г.-)-  Г.В. Козельков, (1963 г.-)- Е.В. Яблонский; и.о. начальника (1999-2000 г.)- М. Короткевич; (2000-02 г.)- М. Короткевич.

Гл. инженер (1953 г.-)- Н.Н. Леонтьев.

Гл. технолог/ гл. металлург (1953 г.)- М.О. Парецкий.

Руководитель программы Ми-28Н (1997 г.-)- М. Короткевич.

Начальники отделов: проектного (-1970 г.)- М.Н. Тшценко.

Зам. начальника ЛИК по летной службе (2006 г.)- A.M. Климов.

Ведущие конструкторы: (1990 г.-)- М. Короткевич.

Летчики-испытатели: (2006 г.)- A.M. Климов.

Создано: вертолеты: транспортные: Ми-2 (22.09.1961 г.), Ми-4 (3.06.1952 г.), Ми-4М (пнв 21.09.1954 г.), тяжелый Ми-6 (5.06.1957 г., пнв 19.09.1964 г.), В-8 (24.06.1961 г.), Ми-8 (2.08.1962 г.), Ми-10 (15.06.1960 г.), летающий кран Ми-ЮК (6.09.1966 г.), Ми-17, тяжелый Ми-26 (14.12.1977 г.); противолодочный Ми-14 (1.08.1967 г.), боевые ударные Ми-24 (15.09.1969 г.), Ми-24М (30.05.2000 г.), Ми-28 (10.11.1982 г.), ночной Ми-28Н (11.11.1997, пнв в 09.2007 г.); Ми-34, Ми-38 (22.12.2003 г.); опытные В-7, В-12 (27.06.1967 г.); экспериментальный на газовом топливе Ми-8ТТ (7.09.1987 г.); проект Ми-20.101

ОКБ-3 НКАП при МАИ, ОКБ-3 МАП при заводе № 3 МАП /г. Москва ул. 2-я Рыбинская, 17/

В 01.1940 г. при МАИ организовано вертолётное ОКБ. Сначала им руководил Б.Н. Юрьев, а с 04.1940 г.- И.П. Братухин.

В 1941 г. ОКБ эвакуировано в Алма-Ату.

По приказу НКАП 19с от 1.01.1944 г. ОКБ-3 гл. конструктора И.П. Братухина переведено на территорию филиала завода № 381 НКАП (Тушино, транспортно-эксплуатационная база при 11ГУ). Здесь организовано ОКБ- 3 при 7ГУ с собственной производственной базой. Работы по доводке и испытаниям геликоптера «Омега-2». Производство планировалось организовать на заводе № 82 НКАП.

По приказу НКАП № 4с от 10.01.1946 г. для расширения опытной базы и опытных работ по геликоптеростроению и ввиду неприспособленности завода № 381 ОКБ-3 перебазировано на площадку филиала № 1 завода № 381 НКАП ( г. Москва ул. 2-я Рыбинская, 17). Филиал передан как опытная база со всем имуществом и личным составом в подчинение ОКБ-3 из 1ГУ в 7ГУ.

В 1948 г. ОКБ-3 МАИ Братухина переведено в МАП и образовано ОКБ-3 МАП под его руководством. На базе ОКБ-3 в соответствии с пост. СМ СССР № 3658-1485 от 29.09.1948 г. и приказом № 772 от 4.10.1948 г. вновь образован завод № 3 МАП.

Приказом МАП от 05.1948 г. задавалась разработка реактивного вертолета с ПВРД или ПуВРД. Для этого распоряжением МАП от 12.1948 г. из состава ОКБ-3 выделена группа конструкторов СБИЖ (Ю.Л. Старинин- военпред ОКБ, Ю.С. Брагинский, Б .Я. Жеребцов), работавшая при ГСОЗ № 3 МАП.

В 10.1951 г. после совещания авиастроителей в Кремле, где была поставлена задача создания тяжелого вертолета, ОКБ-3 Братухина закрыто, завод передан Милю. После закрытия ОКБ Братухин назначен начальником вертолетного отдела БНТИ ЦАГИ, затем- на преподавательской работе.

Гл. конструктор (1944-51 г.)- И.П. Братухин.

Ведущие инженеры по испытаниям: (-1946-47 г.-)- Д.Т. Мацицкий, (1947 г.)-  Г.В. Ремезов.

Создано: опытные вертолеты: «Омега» (08.1941 г.), «Омега II», Г-3, Г-4, Б-5, Б-9, Б-10, Б-11.

ОКБ-2 при заводе № 3 МАП гл. конструктора Н.И. Камова /г. Москва ул. 2-я Рыбинская, 17/

ОКБ-2 Н.И. Камова образовано 7.10.1948 г. при заводе № 3 МАП в соответствии с пост, правительства № 3658-1485 от 29.09.1948 г. и приказом № 772 от 4.10.1948 г. для работ по Ка-10 и внедрению его в серию. Основой нового ОКБ стала конструкторская группа Н.И. Камова, работавшая при БНТ ЦАГИ в 1945-47 г. в Химках.

Создан одноместный вертолет связи и наблюдения сосной схемы Ка-10 (первый полет 30.08.1949 г.), положивший начало большому семейству вертолетов сосной схемы, ставшей «фирменным знаком» Камова.

Далее ОКБ-2 по приказу № 991 от 17.06.1951 г. переведено на завод № 82 МАП в Тушино и продолжило работу как ОКБ-4 МАГ1 гл. конструктора Н.И. Камова.

Конструкторская группа СБИЖ

Распоряжением МАП от 12.1948 г. из состава ОКБ-3 выделена группа конструкторов СБИЖ (Ю.Л. Старинин- военпред ОКБ, Ю.С. Брагинский, Б.Я. Жеребцов), работавшая при ГСОЗ № 3 МАП по созданию реактивного вертолета с ПВРД или ПуВРД. Пост. СМ от 07.1949 г. открыты работы по теме вертолета СБИЖ М-1. В 1949-50 г. вертолет построен и испытан (по другим сведениям, в 1952 г.). В 1951 г. работы по нему прекращены, и в 10.1951 г. группу СБИЖ перевели в ОКБ Камова.51

Спецбюро аэродромного оборудования

Действовало на территории завода № 3 в конце 1940-х - начале 1950-х  г. Серийное производство стартовых установок запуска.

ОКБ завода № 3 МАП гл. конструктора М.Л. Миля /г. Москва ул. 2-я Рыбинская, 17/

По приказу № 991 от 17.06.1951 г. ОКБ-4 МАП гл. конструктора М.Л. Миля было переведено из Тушино в Сокольники на завод № 3 МАП для продолжения работ по вертолету ГМ-1. ОКБ разместилось в помещениях ликвидированного ОКБ И.П. Братухина. С этого времени ОКБ стало полным хозяином на заводе и неразрывно с ним связано.

Филиал № 1 на заводе № 387 ГКАТ /г. Казань/

В начале 1960-х  г. для освоения серийного производства вертолетов организован филиал № 1 на заводе № 387 в Казани. Организатором и первым руководителем филиала стал  Г.И. Бакшаев. Далее филиал преобразован в ОКБ-387.

Сконструирована и изготовлена пикирующая мишень ПМ-6 (госиспытания- в 1958 г.).

Филиал № 2 на заводе № 168 ГКАТ /г. Ростов-на-Дону/

В связи с организацией выпуска Ми-6 на заводе № 168 в 1961 г. там организован филиал № 2 завода № 329. Организатором и первым руководителем филиала стал М.Б. Суворов.

Филиал № 3 завода № 329 /г. Феодосия/

В 1970 г. в Феодосии специально для проведения летных испытаний и доводки Ми-14 организован филиал № 3. Организатором и первым руководителем филиала стал JI.H. Бабушкин.

АОЗТ, ОАО «ПО «Легкие вертолеты Ми» /103051  г. Москва ул. Петровка, 24 а/я 34 тел. 200-25-34/

Образовано 14.04.1993 г. как АОЗТ.

Разработка вертолета Ми-34С, модификации вертолета Ми-34.

В 2008-09 г. предприятие являлось банкротом, имущество выставлено на торги.

Численность персонала (2002 г.)- 50 чел.

Гендиректор (-2000-02 г.-)- М.В. Гринис. Конкурсный управляющий (04.2006 г.-)- Э. Ребгун.

1-й зам. Гендиректора (2002 г.)-  Г. Д. Бадо.69

ОАО «Вертолеты России»

В 2002 г. на базе «Оборонпрома» начато создание вертолетостроительного холдинга ОАО «Вертолеты России». На начало 2007 г. в него входили: МВЗ им. Миля, У-УАЗ, КВЗ, «Роствертол», ОАО «Камов», ММЗ «Вперед» и СМПП. ОАО являлось управляющей компанией МВЗ им. Миля.

В 11.2008 г. начато создание российско-итальянского СП с AgustaWestland для производства вертолета А139. Для этого планировалось строительство нового завода на площадке МВЗ им. Миля в  г. Панки.

В 2009 г. создано с AirfreightAviationLtd. СП InternationalRotorCraftServices по технической поддержке вертолетов Ми-8, Ми-17 на Ближнем и Среднем Востоке. В состав СП вошел сервисный центр У-УАЗа.

Гендиректор (-2008-09 г.-)- А. Шибитов (11982).

10 августа 1943 года:

В соответствии с Постановлением ГОКО за № 3218/с от 21 апреля 1943 года ЛИИ НКАП ликвидирует свои филиалы в Казани и Новосибирске и производит реэвакуацию сотрудников в пос. Стаханово Московской области (8913).

Другие оборонные отрасли:

10 августа 1943 г. на курсах "Выстрел" проходили испытания 20-мм ПТР РЕС и 14,5-мм ПТР системы М.Н. Блюма. Из заключения комиссии: "по мощности и бронепробиваемому действию оба испытываемые образца ПТР РЕС и ПТР Блюма значительно превосходят состоящие на вооружении ПТРД и ПТРС и представляют, безусловно, надежное средство борьбы со средними танками типа Т-IV и даже с более мощными бронированными машинами". Малосерийное производство 20-мм ПТР РЕС велось на Ковровском заводе (ИНЗ-2). В 1942 году было изготовлено 28 ружей, а в 1943 году - 43 ружья, на чем производство их было закончено (3861).

Примерно 10 августа 1943 г. Котин выслал на завод № 9 НКВ письмо с просьбой рассмотреть возможность установки в башню танка ИС 122-мм орудия А-19. Руководство завода и его артиллерийского КБ ответило, что разработанные и испытанные ими на пушке Д-5 и гаубице М-30 универсальные противооткатные устройства позволяют установить в единой люльке все типы имеющихся полевых орудий, кроме 152-мм пушки-гаубицы МЛ-20, и предложили Ж. Котину эскизные проекты установки в танковой башне 122-мм пушки А-19 и 152-мм гаубицы М-10. Правда, эти решения были возможны только при условии введения в конструкцию указанных орудий дульного тормоза.

Вариант танка ИС со 122-мм пушкой А-19 очень понравился наркому танковой промышленности В. Малышеву, но военные протестовали против дульного тормоза, считая, что его применение будет демаскировать танк при выстрелах, а также не позволит пехотному десанту вести бой, находясь на броне боевой машины. Впоследствии боевой опыт подтвердил их правоту, но иного решения в то время не было — срочно нужна была мощная танковая пушка для тяжелого танка.

Решением НКВ заводу № 9 предписывалось провести срочное изготовление танкового варианта орудия А-19 с поршневым затвором и испытать его к 11 ноября 1943 г.

Таким образом, КБ завода № 9 провело срочную работу по созданию 122-мм танковой пушки Д-25. При этом откатные части опытной полевой пушки обр. 1943 г. Д-2, имеющей баллистику 122-мм корпусной пушки обр. 1931 г. А-19, с укороченным на 240 мм стволом были помещены в люльку танкового 85-мм орудия Д-5, у которого были поставлены немного удлиненные тормоз отката и накатник. Так как вес орудия возрос почти на тонну, на него поставили новый подъемный механизм. 30 сентября танк, получивший индекс «Объект 240», был готов и прошел заводские испытания пробегом на расстояние 50 км с застопоренным и расстопоренным орудием, а также стрельбой серии из 15 выстрелов.

Стрельбы прошли успешно, но не без неожиданностей. Конструктор Н. Шашмурин с каким-то упоением рассказывал, как во время первого же выстрела литой Т-образный дульный тормоз пушки разорвало и разлетевшимися осколками едва не задело присутствовавшего здесь К. Ворошилова. В отчете же по испытаниям нет ни слова о разрыве тормоза, хотя сказано, что дульный тормоз был снят с испытаний по причине «ненадежного крепления и появления трещин»...(11135).

Армия:

10 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 10 августа наши войска на Брянском направлении, преодолевая сопротивление противника, продолжали наступление, заняли свыше 30 населённых пунктов и среди них районный центр и железнодорожную станцию Хотынец (26 километров восточнее Карачева).

На Харьковском направлении наши войска продолжали успешно развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 8 до 12 километров, заняли свыше 70 населённых пунктов, в том числе районный центр Липцы (20 километров северо-восточнее Харькова), районный центр Старый Салтов, районный центр Печенеги, крупные населённые пункты БОЛЬШОЙ БОБРИК (22 километра юго-восточнее Сумы), Боромля, Кириковка, Козьевка, Шаровка, Большая Рогозянка, Большие Проходы, Весёлое, Пятницкое (35 километров восточнее Харькова, на западном берегу Северного Донца) и железнодорожные станции Скряговка, Кириковка, Спицин,Гуты, Гавриши, Рогозянка (22 километра северо-западнее Харькова).

На других фронтах наши войска вели боевую разведку и артиллерийско-миномётную перестрелку с противником.

В течение 9 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 35 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 84 самолёта противника.

На Брянском направлении наши войска продолжали наступление.

Северо-западнее Орла ожесточённые бои развернулись за участок железной дорогив районе станции Хотынец. Немцы подтянули сюда два бронепоезда, крупные силы пехоты и танков. После упорных боёв советские части сломили сопротивление противника, продвинулись на 6 километров и подошли вплотную к Хотынцу с севера и востока. В это же время подразделения части, где командиром т. Солдатов, захватили населённый пункт Образцово, расположенный южнее Хотынца, и ударили по врагу с тыла. В ожесточённом бою немцы были разгромлены. Наши войска заняли районный центр и железнодорожную станцию Хотынец и продолжают преследовать отступающего противника. Один немецкий бронепоезд подбит нашими артиллеристами.Части Н-ского соединения, действующие западнее Орла, стремительным ударом ворвались на немецкий аэродром и захватили 25 самолётов, 5 танков, 15 орудий, склад горючего и 30 тысяч авиабомб.

Западнее Кромы Н-ское соединение, преодолевая сопротивление противника, овладело 14 населёнными пунктами. В боях за эти пункты уничтожено более 1.000 гитлеровцев. Захвачены у противника 10 танков, 6 орудий, 4 шестиствольных миномёта и склад боеприпасов. На другом участке наши войска, отражая ожесточенные атаки немцев, подошли к крупному населённому пункту. За два дня боёв на этом участке наши части уничтожили до полка немецкой пехоты, захватили 17 орудий, 86 пулемётов и другие трофеи.

На Харьковском направлении наши войска продолжали успешное наступление.

Северо-западнее и западнее Харькова советские войска, перемалывая подошедшие резервы противника, продвигались вперёд и заняли ряд населённых пунктов. Н-ская часть в результате ночной атаки заняла крупные населённые пункты Большой Бобрик и Боромля (юго-восточнее города Сумы). Бойцы Н-ского соединения уничтожили до 1.500 гитлеровцев и захватили 42 орудия разного калибра, 130 пулемётов, 300 повозок и другие трофеи. На одной из железнодорожных станций захвачены у немцев 250автомашин с различными грузами.

Севернее и северо-восточнее Харькова Н-ское соединение продвинулось до 12 километров и заняло районный центр Липцы. Бойцы другого соединения переправилисьчерез реку Северный Донец и в результате ожесточённого боя овладели районными центрами Старый Салтов, Печенеги и крупным населённым пунктом Пятницкое. Преследуя противника, наши части уничтожили свыше 1.000 немецких солдат и офицеров, подбили и уничтожили 12 танков. Захвачены у противника 10 танков, 7 самоходных и 36 полевых орудий, 13 радиостанций, 3 склада боеприпасов и вещевой склад.

Бойцы и командиры Красной Армии проявляют высокий героизм, освобождая от немецких оккупантов родные сёла и города Украинской республики. Танк младшего лейтенанта Куксова ворвался на огневую позицию противника, сжёг 2 немецких танка, уничтожил 4 самоходных орудия и истребил 80 гитлеровцев. Лейтенант Мусатов, сержант Тюпин и красноармеец Ибрагимов, выполняя поручение своего командира, встретили взвод немецких автоматчиков. Наши бойцы убили нескольких гитлеровцев, ранили немецкого офицера и взяли в плен 19 немецких солдат. Красноармеец Панасенко, находясь в разведке, захватил в плен 3 немцев и привёл их в свою часть.

Наша авиация активно поддерживает действия наземных войск и наносит удары по колоннам пехоты и технике противника. В воздушных боях наши лётчики в течение дня сбили 46 немецких самолётов.

Юго-восточнее Изюма полк пехоты и танки противника утром атаковали наши позиции. Наши бойцы встретили немцев интенсивным артиллерийским и пулемётным огнём и отбили атаку противника. На поле боя осталось 460 вражеских трупов и 6 сгоревших немецких танков. Захвачено у противника 4 орудия, 8 миномётов, 2 тягача, 59 пулеметов и 300 винтовок.

Наши лётчики совершили налёт на станцию Лозовая и сожгли 7 железнодорожных эшелонов противника. Эффективной бомбардировке были подвергнуты также немецкие воинские эшелоны на станциях Барвенково, Красноград, Мерефа, Тарановка, Новопавловка.

В Донбассе, в районе юго-западнее Ворошиловграда, батальон немецкой пехоты при поддержке 15 танков пытался боем разведать нашу оборону. Четыре немецких танка подорвались на нашем минном поле, а два танка и два самоходных орудия были подбиты огнём советской артиллерии. Немецкая пехота, оставшись без прикрытия танков, была рассеяна и частью уничтожена.

Северо-восточнее Новороссийска подразделение под командованием т. Барыбина ворвалось в расположение противника и разгромило штаб немецкой части. Советские бойцы уничтожили 30 немецких солдат и офицеров, захватили штабные документы, 10 радиостанций, 25 станковых пулемётов, 2 орудия, несколько автомашин и другие трофеи.

На Ленинградском фронте наши подразделения в течение дня уничтожили до 400 солдат и офицеров противника. Огнём артиллерии и миномётов разрушено и повреждено 57 немецких дзотов, 9 блиндажей, 2 наблюдательных пункта и взорвано 3 склада боеприпасов.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Черниговской области, взорвал два железнодорожных моста на дороге, по которой было отмечено усиленное движение поездов к линии фронта. В другом районе партизаны-подрывники пустили под откос два немецких воинских эшелона. В Каменец-Подольской области партизанский отряд пустил под откос эшелон противника. В результате крушения поезда и взрыва разбит паровоз, сгорели 11 цистерн и 23 платформы, гружённых бочками с бензином.» (14979).

10 августа 1943 в 6.35 воздушная разведка по радио донесла, что в районе Панагия - м. Железный Рог обнаружены 8 БДБ противника с грузом и живой силой, идущих на Анапу в двухкильватерной колонне под охраной четырех СКА в голове колонны. Для удара по конвою вылетели 7 Ил-2 8-го гшап (ведущий к-н Вартаньян) под прикрытием 10 Як-1 9-го иап (ведущий к-н Азаров). В 7.55 в районе оз. Соленое с высоты 900 м штурмовики атаковали БДБ (координаты 45° с.ш. и 36' в.д.) с крутого планирования под углом 25-30°. Первый заход выполнялся в боевом порядке "фронт" самолетов с правого борта. Обе атаки производились под углом 80-90° к курсу кораблей. После атаки штурмовики выполнили поворот "все вдруг" и атаковали конвой с левого борта с высоты 25-50 м. БДБ поражались бомбами ФАБ-50, АО-25, РОФС-132, PC-82, пулеметно-пушечным огнем и гранулированным фосфором. Конвой противника во время удара маневрировал, меняя курс и ход, перестраивался в шахматный порядок. В результате удара были потоплены одна БДБ и один СКА, две БДБ загорелись, и люди с них прыгали в воду. На отходе от цели группа была атакована 4 Bf 109 и 2 Fw 190, однако хорошее управление и взаимодействие штурмовиков с истребителями прикрытия в бою обеспечили группу от потерь (6467).

10 августа 1943 советский самолет-разведчик в 6.35 обнаружил в нескольких милях от мыса Панагия немецко-румынский конвой, шедший курсом на Анапу. В него входили восемь десантных барж и четыре сторожевых катера. Для удара по конвою вылетели семь Ил-2 из 8-го гв. шап во главе с гвардии капитаном В. М. Вартаньяном, которых сопровождали Як-1. В 7.55 пилоты «горбатых» увидели суда и с высоты около тысячи метров сбросили на них бомбы ФАБ-50 и АО-25, а потом выпустили «эрэсы» и обстреляли их из пушек. Вся атака была выполнена без вхождения в зону эффективного огня малокалиберных зениток, стоявших на кораблях конвоя. Это позволило штурмовикам избежать потерь, но и результат удара оказался нулевым (19522).

В Отношении 10 августа 1943 Летчик 800-го шап Михаил Степанов позднее писал:

«Удар должна была произвести группа в 18 самолетов Ил-2 под прикрытием 12 истребителей Як-1. Взлет был произведен с рассветом. Группа, собравшись над аэродромом, в боевом порядке трех шестерок из «клина» звеньев, с набором высоты легла на курс к аэродрому истребителей, который находился в 40 км от аэродрома штурмовиков. Несмотря на то что на аэродроме истребителей находился офицер связи, связанный телефоном с аэродромом штурмовиков, встреча с истребителями была произведена с большим трудом из-за плохой видимости и только при помощи радио, пользование которым до цели не рекомендовалось (для лучшей скрытности налета)».

Дальнейший полет к цели проходил в нервозной обстановке. После пересечения линии фронта летчики увидели впереди плотную облачность на высоте 100–1200 метров. Набрав высоту полтора километра, Илы и Яки пошли над тучами. Пролетев над железной дорогой Белгород — Харьков и углубившись на немецкую территорию, группа сделала крутой разворот влево, чтобы зайти на аэродром с северо-восточного направления. Он находился на северной окраине Харькова, и вскоре, несмотря на утреннюю дымку, пилоты могли отчетливо видеть городские кварталы и площади. Но гораздо неприятнее оказался вид разрывавшихся в небе зенитных снарядов. Тем не менее штурмовики продолжали идти на объект.

Вскоре показалось летное поле и стоянки самолетов. Степанов продолжал свой рассказ:

«Удар был произведен шестерками с крутого планирования с углом до 40 градусов. На аэродроме, видимо, уже начиналась работа, потому что многие самолеты рулили и стояли на старте, помимо того, что большое количество было сосредоточено на стоянках, особенно у ангаров с западной стороны аэродрома. Штурмовики нанесли ряд последовательных ударов шестерками, используя всю мощь вооружения самолетов Ил-2».

После выхода из атаки группа была атакована истребителями Bf-109, однако серьезных потерь не понесла.

5 августа 1943 немецкие войска оставили Белгород. Фронт постепенно приближался к базам, с которых с далекой осени 1941 г. действовали самолеты люфтваффе. В ночь на 6 августа бомбардировщики А-20 и Ил-4 из 6-го авиакорпуса дальнего действия генерал-майора Г. Н. Туликова нанесли удар по аэродрому Померки. В последующие две ночи налеты на этот объект повторились, однако бомбежки не принесли никаких видимых результатов. Тогда днем 9 августа Померки с пикирования атаковали Пе-2 из 1-го бак полковника И. С. Полбина. И снова все бомбы легли мимо! После этого к делу были опять привлечены штурмовики.

266-й шад полковника Ф. Г. Родякина поручили разбомбить Померки, а 800-й шап подполковника А. И. Митрофанова получил приказ атаковать аэродром Харьков-Сокольники. По советской традиции боевая задача им была поставлена в самый последний момент, поздно вечером 9 августа. Согласно хитроумному замыслу штабистов, атаку целей нужно было произвести на рассвете следующего дня с северо-западного направления, дабы появиться над ними с темной стороны горизонта.

В общей сложности летчики 800-го шап отчитались о якобы уничтоженных двадцати двух самолетах и пяти ангарах. В этот же день 12 Ил-2 из 266-й шад атаковали Померки, заявив о том, что люфтваффе лишились там еще десятка машин. Однако на самом деле на обеих авиабазах не пострадал ни один немецкий самолет. Затем на рассвете 13 августа десятка Ил-2 из 735-го шап совершила еще один безрезультатный налет на аэродром Основа (19522).

10 августа 1943 советский самолет-разведчик в 6.35 обнаружил в нескольких милях от мыса Панагия немецко-румынский конвой, шедший курсом на Анапу. В него входили восемь десантных барж и четыре сторожевых катера. Для удара по конвою вылетели семь Ил-2 из 8-го гв. шап во главе с гвардии капитаном В.М. Вартаньяном, которых сопровождали Як-1. В 7.55 пилоты «горбатых» увидели суда и с высоты около тысячи метров сбросили на них бомбы ФАБ-50 и АО-25, а потом выпустили «эрэсы» и обстреляли их из пушек. Вся атака была выполнена без вхождения в зону эффективного огня малокалиберных зениток, стоявших на кораблях конвоя. Это позволило штурмовикам избежать потерь, но и результат удара оказался нулевым (23199).

По состоянию на 10 августа 1943 года в 1938-ом САП 7-ой гвардейской армии числилось две трофейных СУ-122, две СУ-76 и две СУ-75 (StuG III) (9695).

10 августа 1943 1-й и рота 5-го батальон 1 ШИСБ атаковали и взяли с небольшими потерями сильно укрепленную высоту 233.3 в районе Спас-Демянска. 91 чел. наградили орденами и медалями (3481).

10 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3904 О сформировании в СССР польского корпуса.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 145, лл. 3-5 (11012).

Внешняя политика:

10 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3903 О транзитных перевозках грузов для СССР через Иран. (7133, 2).

За рубежом:

10 августа 1943 японским военно-воздушным силам в Новой Гвинее, усиленным 250 самолетами японской императорской армии из Рабаула, приказано провести воздушное наступление на аэродромы союзников в Новой Гвинее и конвои союзников вдоль побережья Папуа (20376).

10 августа 1943 официальную поддержку трио Heinkel He 177B - четырехмоторных прототипов стратегических бомбардировщиков, пронумерованных с V101 по V103, оказывает генералфельдмаршал Люфтваффе Эрхард Мильх, приказывающий Arado Flugzeugwerke, единственному субподрядчику He 177A, начать работу. на производство планеров новой серии B (20376).

10–11 августа (ночь) 1943 653 британских бомбардировщика нанесли удар по Нюрнбергу, Германия, повредив центральную и южную части города и вызвав большой пожар. Шестнадцать бомбардировщиков потеряны (20376).

10 августа 1943 американский генерал Джордж Паттон избил двух американских солдат-пациентов военного госпиталя в Сицилии (4962).

10 August 1943 First use of penicillin to treat the wounded during the invasion of Sicily (270).

10 августа 1943 был первый раз использован пенициллин для лечения ран в ходе вторжения на Сицилию (270).

Авиапромышленность:

11 августа 1943 Зам. 7 ГУ Алексеев подготовил за № 10096 для НКАП А.И.Ш:

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ самолетов Ил-6 и Ер-2 с дизельмоторами М-30Б

| Данные | Ил-6 расчетные данные | Ер-2 данные госиспытаний |
| --- | --- | --- |
| Полетный вес нормальный | 15000 | 14200 |
| перегрузочный | 18000 | 17650 |
| Максимальная скорость: у земли | 382 | 373 |
| на высоте 4000 мт | 424 | 419 |
| на высоте 6000 мт | 445 | 429 |
| Время под"ема |  |  |
| на высоту 4000 мт | 12,1 | 22,3 |
| на высоту 6000 мт | 19,7 | 36,7 |
| Практический потолок | 8000 | 8300 |
| Техническая дальность с 1000 кг бомб на 6000 м при максимальном запасе горючего | 5500 | 5320 |
| Техническая дальность при максимальной внутренней бомбовой нагрузке на тех же режимах | 4700 при бомбовой нагрузке 2500 кг, весе горючего 4000 кг и полетном весе 18700 кг | 3750 при бомбовой нагрузке 200 кг, весе горючего 3730 кг и полетном весе 17400 кг |
| Разбег при перегрузочном полетном весе | 960 | 1100 |
| Вес горючего нормальный | 1500 | 1900 |
| перегрузочный | 4000 | 4930 |
| Экипаж | 6 | 4 |
| Вооружение |  |  |
| носовая установка | 1 пулемет калябра 12,7мм с боезапасом 200 патронов | 1 пулемет калябра 12,7мм с боезапасом 220 патронов |
| бортовая установка | 2 пулемета калибра 12,7мм с боезапасом 400 патронов | отсутствует |
| турельная установка | 1 пулемет калибра 12,7мм с боезапасом 300 патронов | 1 пулемет калибра 12,7мм с боезапасом 300 патронов |
| люковая установка | 1 пулемет калибра 12,7мм с боезапасом 300 патронов | 1 пулемет калибра 12,7мм с боезапасом 260 патронов |
| Бомбовая нагрузка нормальная | 1500 | 1000 |
| максимальная | 2500 | 2000 |
| Число бомбодержателей и калибры бомб на внутренней подвеске | 4хФАБ-500 2хФАБ-250 или 20хФАБ-100 | 4хФАБ-500 или 8хФАБ-250 или 20хФАБ-100 |
| на наружной подвеске | 2хФАБ-1000 или 2 торпеды по 1100 | 3хФАБ-2000 |
| Бронирование | 375 | 180 |
| толщина | 5-15 | 6-15 |

Примечание: На основании данных, полученных при испытаниях на-дельность самолета Ер-2 с 2.М-30Б, принятый т.Ильюшиным в расчете Ил-6 километровый расход следует считать заниденшм примерно на 15-20% (1458,323).

С 11 августа по 7 октября 1944 г. Котяковым провел испытания усовершенствованного Бе-4 №4770305, после чего его приняли в качестве эталона для серии. У машины значительно усилили огневую мощь за счет установки ракетных орудий РО-82 для реактивных снарядов РС-82. Машина №28807 имела по четыре РО-82 под каждой консолью крыла, но на всех последующих их количество сократили до двух. Начиная с самолета №4770202, Бе-4 в дополнение к двум бакам в мотогондоле стали оснащать спаренными лодочными бензобаками емкостью 300 л. Затем внедрили новую систему заполнения бензобаков нейтральным газом. В маслосистему добавили еще один радиатор, размещенный на нижней поверхности центроплана крыла слева от мотогондолы. В очередной раз изменилось стрелковое вооружение. Вместо хвостовой турели со ШКАСом была установлена турель ВУБ-3 с крупнокалиберным УБТ. Однако при этом взлетная масса перевалила за 3 т, и один курсовой пулемет УБК пришлось снять. В таком виде Бе-4 строили вплоть до окончания производства самолета в 1945 г.

7 октября 1944 г. Котяков закончил испытания усовершенствованного Бе-4 №4770305, которые проходили с 11 августа 1944, после чего его приняли в качестве эталона для серии. У машины значительно усилили огневую мощь за счет установки ракетных орудий РО-82 для реактивных снарядов РС-82. Машина №28807 имела по четыре РО-82 под каждой консолью крыла, но на всех последующих их количество сократили до двух. Начиная с самолета №4770202, Бе-4 в дополнение к двум бакам в мотогондоле стали оснащать спаренными лодочными бензобаками емкостью 300 л. Затем внедрили новую систему заполнения бензобаков нейтральным газом. В маслосистему добавили еще один радиатор, размещенный на нижней поверхности центроплана крыла слева от мотогондолы. В очередной раз изменилось стрелковое вооружение. Вместо хвостовой турели со ШКАСом была установлена турель ВУБ-3 с крупнокалиберным УБТ. Однако при этом взлетная масса перевалила за 3 т, и один курсовой пулемет УБК пришлось снять. В таком виде Бе-4 строили вплоть до окончания производства самолета в 1945 г.

| Серийный выпуск Бе-4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1941 | 1942 | 1944 | 1945 | Всего |
| Завод №288 | 2 | 4 |  |  | 6 |
| Завод №477 |  |  | 20 | 18 | 38 |
| Всего |  |  |  |  | 44 |

(10685).

11 августа 1943 г.

Докладная записка секретаря Красноярского крайкома ВКП (б) по оборонной промышленности Н.П. Краснобаева начальнику 10-го Главного управления НКАП Б.Н. Тарасевичу

г. Красноярск 11 августа 1943 г.

сов[ершенно] секретно

В соответствии с нашей просьбой перед ЦК ВКП (б) и наркомом авиационной промышленности завод № 477 приказом наркома авиационной промышленности тов. Шахурина переведен на серийное производство самолетов Бе-4 с выпуском их в текущем году. В порядке подготовки к производству новой машины заводом уже выполнены следующие работы:

1. Изготовлены стапеля первой очереди для сборки агрегатов машины;

2. Изготовлены сборочные плазы, приспособления, болванки и специальный инструмент;

3. Закончена технологическая подготовка машины, и в заготовительных цехах начато изготовление деталей первой машины;

4. Построена компрессорная и анодная мастерская.

Оставшиеся сроки для выпуска машин диктуют необходимость немедленного разворота работ по запуску деталей во всех цехах завода. Тем не менее, обеспеченность завода материалами и, главным образом, ранее на заводе не применявшимися, ставит под угрозу срыва установленные сроки освоения и выпуска машин. Крайком ВКП (б) со своей стороны оказал заводу значительную помощь в изыскании материалов для изготовления оснастки и строительства анодной мастерской. Таким образом, работа по подготовке производства, в основном, обеспечена материалом за счет ресурсов других заводов края.

Основные же производственные материалы до настоящего времени заводу поставщиками не отгружены (завод № 95 и др.) и даже не обеспечены фондами (прутки, трубы, листы латунные и медные, листы свинцовые, цинковые, олово, проволока АК и АМП).

Некоторые материалы обеспечены обезличенными фондами (не указаны поставщики), что не дает возможности принять меры к их реализации. Такое положение со снабжением завода основными материалами ставит под угрозу срыва сроки освоения и выпуска гидросамолетов.

Вследствие сложившихся обстоятельств на заводе прошу Вас принять необходимые меры к безусловному обеспечению завода материалами в ближайшее время.

Секретарь крайкома ВКП (б) по оборонной промышленности подпись Н. Краснобаев

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп. 4. Д. 8. Л. 7, 8. Подлинник. Машинопись (19799).

11 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3905 О производстве валов винта для Наркомавиапрома.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 145, лл. 6 (11012).

Другие оборонные отрасли:

К 11 августа 1943 года был подготовлен эскизный проект модернизированной СУ-76и. Тогда же, в августе, была построена одна самоходная установка с командирской башенкой. Сложных путей в отделе 22 искать не стали и просто взяли готовую башенку от Pz.Kpfw.III, благо что в наличии они имелись. Для установки этой башенки с правой стороны рубки пришлось сделать выступ. 6 сентября модернизированная САУ была утверждена для серийного производства. Сколько таких машин было построено неизвестно. Боевых фотографий СУ-76И почти не осталось. Но в том, что модернизированная СУ-76И выпускалась серийно, сомнений нет (18090).

11 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3906 О мероприятиях по обеспечению базового строительства и строительства нефтеемкостей для Черноморского флота.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 145, лл. 7-12, 13-22 (11012).

11 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3907. О мерах по бесперебойному снабжению дровами Талицкого ацетоно-бутанолового завода НКПП СССР.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 145, лл. 23 (11012).

11 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3908 Об обеспечении строительства Миасского автомобильного завода имени Сталина Наркомсредмаша в 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 145, лл. 24-30, 31-38 (11012).

11 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3909 О материально-техническом обеспечении автомобильных и автоприцепных заводов Наркомсредмаша в III квартале 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 145, лл. 39-50, 51-67 (11012).

11 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3910 О завозе картофеля и овощей в гор. Москву.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 145, лл. 68-70, 71-73 (11012).

11 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3911. О дополнительных мерах по материально-техническому обеспечению восстановления ГАЗ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 145, лл. 74-76 (11012).

11 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3912 Об обеспечении ввода мощностей на ТЭЦ Алтайского тракторного завода НКсредмаша.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 145, лл. 77-81, 82-87 (11012).

11 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3913. О мерах по обеспечению сырьем и топливом действующих и пусковых гидролизных заводов Главлесоспирта при СНК СССР.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 145, лл. 88-90, 91-96 (11012).

11 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3914 Об отпуске продовольственных, госпитальных и фуражных пайков для Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД в августе 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 145, лл. 97-99, 100-101 (11012).

11 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3915 О плане снабжения горюче-смазочными материалами Красной Армии и Военно-Морского Флота на август 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 145, лл. 102-103, 104-137 (11012).

11 августа 1943 В Ленинграде достроена и сдана флоту ПЛ Л-21 (10671).

Армия:

11 августа 1943 г. вышло РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО БТ и МВ КА КОМАНДУЮЩЕМУ БТ и МВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА О СОДЕЙСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ТУ ГБТУ В ОТБОРЕ ТРОФЕЙНЫХ ТАНКОВ И САМОХОДНЫХ УСТАНОВОК

Для отбора трофейных немецких танков и самоходных установок, находящихся на Вашем фронте, командируется инженер-майор т. Коливода.

Отобранные машины и агрегаты срочно отгрузите в следующие адреса:

1. На ст. Кубинка Западной ж.д. для НИБТ полигона ГБТУ КА — две самоходных установки «Фердинанд», один экранированный танк Т-1П и один экранированный танк Т-1У.

2. На ст. Ильино Горьковской ж.д. для АНИОПа ГАУ КА по одной машине с башнями (не горевшие) Т-VI (Тигр), Т-У (Пантера), самоходную установку «Фердинанд» и 150- мм мортиру на базе Т-IV, а также бронетранспортер для подвозки снарядов к самоходной установки «Фердинанд».

3. На ст. Куйбышев Куйбышевской ж.д. для завода №207 НКАП один бронекорпус транспортера для подвозки снарядов к самоходной установке «Фердинанд».

Все имеющиеся у Вас инструкции, формуляры и другие документы на эти танки и самоходные установки срочно вышлите (не менее как по одному экземпляру) в адрес ТУ ГБТУ КА, г. Москва, Красная площадь, 2-й дом НКО.

Командующий БТ и МВ КА генерал-полковник танковых войск Федоренко

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 1425. Л. 89. Копия (11403).

К 11 августа 1943 4 и 5ГТА в ходе наступления на белгород-харьковском направлении вышли в район Высокополье, Ковляги. Войска СФ к этому времени освободили Белгород и вышли к внешнему харьковскому обводу (340,150).

С 11 по 17 августа 1943 при активной поддержке 2ВА ВФ отразил контрнаступление в районе Богодухова (340,151). Немцы пытались подтянуть танковые и механизированные соединения из Донбасса. В действие ввели 8ВА ЮФ, а по мере продвижения резервов к линии фронта последовательно вступали 15ВА, 5Ва и 2ВА, которые уничтожали эшелоны на станциях Горловка, Славянск, Барвенково, Павлоград и автоколонны. Одновременно по узлам Полтава, Люботин, Красноармейское, Красноград, Мерефа действовали 4 и 5 ак АДД (340,152).

11 августа 1943 л 14 гиап мл.л. Н.К.Лошаков перелетел из плена на Шторьхе и сел через 3 часа ночью в Мало-Вишерском районе. Сбит был 27 мая и попал в лагерь близ Острова. Сговорился с И.А.Денисюком, работавшим заправщиком (438,881).

За рубежом:

11 августа 1943 восемь немецких « Фокке-Вульф Fw 190» атакуют военный корабль США « Филадельфия» и два американских эсминца у побережья Броло , Сицилия; не добиваются попаданий. Филадельфия сбила пять из них, а эсминец USS Ludlow и истребитель ВВС США сбили по одному. 11 августа 1943 самолеты союзников прервали немецкую контратаку против сил армии США в Броло, но семь бомбардировщиков ВВС США А-36 по ошибке атаковали американские позиции, уничтожив командный пункт и четыре артиллерийских орудия (20376).

11 августа 1943 девять B-24 11 армии ВВС выполнили второй рейд по Курильским островам, чтобы снова напасть на японскую базу в Парамушире, вызвав заметный ущерб. Японские истребители сбили один B-24 и повредили восемь других; Б-24 сбили 13 японских истребителей. Одиннадцатая армия решает больше не совершать налетов на Курилы без истребительного сопровождения своих бомбардировщиков (20376).

11 августа 1943 президент США Ф. Рузвельт пообещал Филиппинам независимость по окончании войны (4962).

Авиапромышленность:

12 августа 1943 в Иркутске на 39 заводе в 15:58 был произведен 3 полет Ил-6 продолжительностью 2:02 с заданием замера температурных характеристик ВМГ на площадках до высоты 4000 м, сделать виражи, проверить устойчивость самолета (1697,234).

12 августа 1943 директор завода 39 Абрамов направил А.И.Ш. телефонограмму:

"12 августа на машине Ил-6 сделан третий полет, продолжительностью 2 час. 2 мин.

В полете, помимо снятия температурных характеристик воды и масла, на площадках по высотам, до 4000 м высоты, проверена устойчивость самолета, полет на одном моторе, замерен часовой расход масла и горючего.

В 18 час. местного времени самолет поставлен на выполнение доводочных работ по спискам, утвержденным ГК С.В.И., как то: переделка управления элеронами, переделка бензопровода, монтаж натяг, замена дюралевого бензопровода на стальные, частично медные трубки, сборка и монтаж противопожарных перегородок, монтаж автопилота, смена кронштейна маслобака, окончание металлизации самолета, проведение сбрасывания помпы, постановка перегородки в кабине стрелка, постановка топливного насоса на другое место и проч. (1768,224).

12 августа в 1943 году НИИ ВВС КА подготовил программу "Совместных заводских и государственных испытаний модифицированных самолетов «Ту-2» №713 и «Ту-2» №716 с 2 «М-82ФНВ» и винтами «АВ-5-167А», производства завода №156 НКАП". Целью испытаний было определение летно-тактических данных самолета, проверка работы ВМГ, надежности работы модифицированных гидросистемы, спецоборудования и вооружения, выявление эксплуатационных особенностей самолета. На наземные испытания отводилось 69 часов, на летные – 28. Планировалось выполнить 48 полетов, включая контрольный полет на управляемость и устойчивость при задней центровке, определение температурных режимов (3 полета), километраж (3), полеты на "зубцы" (2), определение скоростей и скороподъемности (3), определение взлетно-посадочных характеристик с внутренней (12) и наружной (9) подвеской бомб, проверочный полет на пикирование, два полета на расходы горючего и 12 облетов. Программу утвердили начальник НИИ ВВС КА Лосюков и Главный конструктор Туполев (14981).

12 августа 1943

НКО СССР, 47 ГВАРДЕЙСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ПОЛК ДАЛЬНИХ РАЗВЕДЧИКОВ ГК КА

ГЛАВНОМУ ИНЖЕНЕРУ ВВС КРАСНОЙ АРМИИ

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ тов. ШАХУРИНУ

В течении года 47-й Гвардейский авиационный полк Дальних разведчиков Главного Командования Красной Армии ведет боевую работу на самолетах Ту-2 с моторами М-82-211.

Благодаря не доведенности отдельных узлов самолета и некоторых моторных агрегатов в полку было несколько случаев аварий и один случай не возвращения с боевого задания по вине материальной части, если все остальные дефекты и не усовершенствования менее болезненно отражаются на общий ход боевой работы, то дефект «раскрутка винтов», по причине отказа в работе регулятора оборотов Р-7-А в основном , из-за поломки редукционных клапанов дальнейшую боевую работу на самолете Ту-2 поставил под непосредственную угрозу срыва.

С первых дней работы на самолете Ту-2 «раскрутка винтов» — систематически выводила из строя дорогостоящую материальную часть, а порой и стоила жизни боевых экипажей. Начиная с приемки самолетов в г. Омске - по причине раскрутки винтов сгорел один самолет, причем экипаж был тяжело ранен, за тем было более десяти случаев раскрутки винтов, которые случайно заканчивались незначительными повреждениями самолета и срывом выполнения боевых заданий.

Кроме этого в процессе боевой работы имеется много случаев, когда по причине раскрутки винтов появляющихся зачастую после 1,5-2х часов полета, когда самолет находится над территории глубокого Тыла противника, летный состав был вынужден прекратить выполнение боевого задания, тянуть самолет на одном моторе в течении 1,5-2х часов и перетянув уже на малой высоте линию фронта совершать вынужденную посадку вне аэродрома, что вело к длительному выходу самолета из строя с затратой больших средств и времени на его восстановление.

В основном отказ в работе регуляторов оборотов Р-7-А шел по линии разрушения приводной муфты ведущего вала регулятора оборотов. /таких случаев было три/, а чаще всего из-за поломок пружин редукционного клапана.

В течении всего времени предприятиями изготовляющими этот агрегат, велась и осуществлялась работа по изменению конструкции и качества отдельных деталей и узлов агрегата Р-7-А. Но весь ход боевой работы не оправдал проделанной работы по улучшению качества агрегатов. Последним мероприятием была замена старых редукционных клапанов на редукционные клапана новой конструкции что и было проделано на агрегатах всех самолетов Ту-2 с 13-го по 18-е мая 1943 года инженером завода №451.

О том, что и это мероприятие не эффективно с достаточной ясностью и убедительностью доказывается последними случаями раскрутки винтов:

1-й случай - 24 июля 1943 года самолет Ту-2 №100409 с моторами М-82-211 №№6511135 - 6511137 с наработкой 72-79 часов, летчик Гвардии лейтенант ЗВЕРЕВ, при полной исправности материальной части, вылетел на боевое задание, через 1 час 12 минут полета было получено сообщение по радио «Раскрутка винтов, возвращаюсь».

Самолет в это время находился над территорией противника на высоте 6000 метров. Обратный полет продолжался на одном моторе и в виду того, что мотор перегрелся /высокая температура воздуха/ летчик не дошел до своего аэродрома 60-70 километров, совершил вынужденную посадку на фюзеляж. При осмотре Р-7-А на месте посадки самолета выяснилось, что лопнула пружина редукционного клапана. Новый редукционный клапан /с новой пружиной/ до момента поломки пружин наработал 26 часов.

2-й случай - 26 июля 1943 года самолет Ту-2 #100301 с моторами М-82-211 №№6511394 - 6511503 с наработкой 49-57 часов, летчик Гвардии ст. лейтенант ЮРЬЕВ, при полной исправности материальной части вылетел на боевое задание.

В течении 2-х часов полета с борта передавалось о полной исправности материальной части. Через 2 часа 14 минут полета в течении некоторого времени было получено несколько радиограмм, что на самолете «раскрутка винта»

После этого сведений о судьбе экипажа нет. На моторах этого самолета стояли редукционные клапана новой конструкции (то же что и в 1м случае). Редукционные клапана наработали 29 часов и 17 часов.

После того, как стало известно о поломке пружины редукционного клапана на самолете Ту-2 100409, 26-го июля 1943 года были проверены пружины всех редукционных клапанов на всех моторах и там, где пружины вызывали какое- либо сомнение/ потертость с одной стороны/ эти пружины заменялись, из 14-ти просмотренных редукционных клапанов - в двух пружины оказались с незначительной односторонней потертостью. Одна как раз оказалась и на этом самолете и была заменена пружиной святей с мотора стоящего в ремонте. Причем эта пружина до ее перестановки наработала 11-ть часов. Таким образом к моменту проверки на самолете Ту-2 № 100301 были пружины с наработкой на левом моторе 23 часа и на правом 11 часов. С этими пружинами этот же самолет в этот же день выполнял боевое задание, пробыв в воздухе 4 часа. После посадки летчик заявил, что моторы работают хорошо и в этот же день самолет снова вылетел на задание, при выполнении которого и произошел вышеизложенный случай. Пружины редукционных клапанов, после их проверки, наработали по 6 часов, а всего одна наработала 29 часов, а вторая 17 часов.

З-й. случай - Уже после вторичной замены редукционных клапанов имеется три случая поломки и два случая с односторонней потертостью пружин.

Тот факт, что с отказом нормальной работы агрегатов Р-7-А обязательно возникает раскрутка винта выводящая в полете мотор из строя, усугубляет еще и то положение, что самолет Ту-2 оборудован винтом работающим по обратной схеме (АВ-5-167). Сочетание в оборудовании винтомоторной группы, малонадежным часто отказывающим в работе регуляторов оборотов с винтом работающим до обратной схеме, поставило дальнейшую боевую работу в тревожное положение, с большим риском на благополучное окончание каждого полета.

Учитывая весь ход и опыт эксплоатации указанной материальной части, можно сделать заключение:

Регулятор оборотов Р-7-А благодаря не доведенности отдельных деталей и узлов (и в первую очередь пружины редукционного клапана) в эксплоатации не надежен, а в сочетании его с винтами работающими по обратной схеме явно опасен.

Продолжать полеты - значит ставить под угрозу жизнь экипажей и целость дорогостоящей материальной части - по причине раскрутки винтов. Поэтому считаю необходимым отметить, что этот вопрос в части окончательного решения должен быть поставлен в плоскости замены винтов работающих по обратной схеме на винты работающие по прямой схеме, что устранило бы полностью возможность раскрутки по причине отказа в работе агрегата Р-7-А, а следовательно вопрос аварий и катастроф по той причине полностью отпал бы.

На самолетах, которые находятся сейчас в боевой эксплоатации и которые переоборудовать в ближайшее время под винты прямой схемы не представляется возможным, считаю необходимым и пока единственным эффективным мероприятием - производить периодическую замену редукционных клапанов агрегата Р-7-А, а снятые направлять заводу для проверки и регулировки.

Но достать этот редукционный клапан очень трудно почти не представляется возможным /причем каждый к лапан, наверное, не дороже одной авиасвечи/.

Против индивидуальной замены одних пружин редукционных клапанов возражаю, так как считаю, что такая пружина, хотя и в определенных допусках, но отличается одна от другой и по геометрическим размерам, и по механическим качествам, а поэтому считаю, редукционный клапан отрегулированный с одной пружиной не дает тех же качеств с другой пружиной или лучше или хуже.

Прошу дать соответствующие указания по доработке вышеизложенного узла самолета Ту-2.

КОМАНДИР ПОЛКА ГВАРДИИ ПОЛКОВНИК ТЮРИН

СТ.ИНЖЕНЕР ПОЛКА ГВАРДИИ ИНЖЕНЕР-КАПИТАН ПШЕННИКОВ

12.08.1943 (21334).

12 августа 1943 НИИ-3 направил Н.Н.П. с письмом материалы по ЖРД РД-1100 с ТНА ВИАМ и МГГ-2 по его запросу (2928,79).

12 августа 1943 г. по приказу № 484с для проектирования и постройки опытных десантных планеров легкого и среднего классов было образовано ОКБ завода № 499 НКАП. Первым заданием было постройка планера на 15 мест и модификация планера А-7. В 1943-45 г. Москалевым разработаны опытные планеры АМ-14 на базе А-7, САМ-23. Работы по десантным планерам САМ-22 (М14-М), САМ-24, САМ-28; проект самолета РМ-1 с ЖРД Душкина (1944-45 г.).

Новозаимовский механический завод, Тюменский завод сельскохозяйственных машин («Тюменьсельмаш»), Заводоуковский машиностроительный завод (ЗМЗ) Минхиммаша, ОАО «ЗМЗ» /627144  г. Заводоуковск Тюменской обл. ул. Заводская, 1А/

В 1945 г. площади в Заводоуковке, часть кадров и оборудования реэвакуированного завода № 499 НКАП переданы в ведение НК совхозов, и организован мотороремонтный Новозаимовский механический завод. По распоряжению Тюменского СНХ от 3.06.1958 г. он переименован в Тюменский завод сельскохозяйственных машин («Тюменьсельмаш»).

В 1958-73 г. завод выпуска» передвижные ремонтные мастерские, трактора для буртования торфа, тракторные самосвальные прицепы, сельхозмашины и запчасти для них. До 1992 г. для МО выпускалось до 15 модификаций кузовов-фургонов на атомобильном и прицепном шасси.

По приказу Минхиммаша № 320 от 1.12.1989 г. предприятие переименовано в ЗМЗ.

С 09.1992 г. на базе военного изделия 2603Б налажен выпуск жилых мобильных зданий типа «Кедр». К 2000 г. их выпускалось более 280 модификаций.

Площадь территории (1973 г.)- 29,3 га.

Численность персонала (1973 г.)- 1840 чел.

Производство: кузова-фургоны: на шасси КамАЗ-4310 (1980-е); навесная жатка ЖН-4, зерноочистительная машина ОВВ-20, разбрасыватель удобрений КСА-3, машина для внесения удобрений МХА-7 (1980-е) (11982).

12 августа 1943 г. директор завода 600 В.С.Еськов докладывал наркому А.И.Шахурину: «На основании Вашего телеграфного распоряжения от 7-го мая 1943 года, завод немедленно приступил к демонтажу и упаковке оборудования основного производства в последовательности, указанной Вами. До 1-го июня с.г. полностью был произведён демонтаж оборудования основного производства и подготовлен инструмент для отправки в Советский Союз. В течение июня м[еся]ца произведён демонтаж и упаковка общезаводского оборудования, а также одновременно производилась погрузка и отправка имущества завода… В мае и начале июня м[еся]цев с завода была направлена группа работников завода, имеющих заграничные паспорта в гор. Алма-Ата и ст. Сары-Озек. Остальные работники в течение мая и июня были заняты на демонтаже оборудования и упаковке заводского имущества. После вашего указания об эвакуации завода заводской транспорт немедленно приступил к перевозкам оборудования и работников в Советский Союз. С 25 мая с.г. приступила к вывозке оборудования воинская часть 8285, которая до 12 июля подала под заводской груз 1108 трёхтонных и пятитонных автомашин. К 12 июля, в основном, было вывезено всё заводское имущество, исключая тяжеловесы и длинномеры, которые до сего времени не вывозит воинская часть № 8285. К моменту ликвидации завода на последнем находилось около 1100 командированных работников с членами семей, в том числе 350 «упрощенцев», не имеющих загранпаспортов, а также около 800 местных жителей, подлежащих, согласно указанию товарища Молотова, вывозу в Советский Союз. Командированные начали выезжать в Союз в конце мая, т.е. после получения Вашего указания об этом. До второй половины июля «упрощенцы» не могли выезжать в Союз, т.к. местные власти не давали им выездные визы. В середине июля нам удалось нелегально от местных властей вывезти со спецкараваном 42 «упрощенца»-одиночки. Остальная часть «упрощенцев» начала выезжать в Союз во второй половине июля. Сейчас «упрощенцев» на заводе осталось всего лишь несколько человек. Первый самолёт с местными рабочими завода вылетел в Союз только 25.VII. 1943 г. С 1. VIII. с.г. местные рабочие вывозятся только одним самолётом ТБ-3. По состоянию на 13.VIII. с.г. вывезено всего лишь 321 человек местных жителей. На основании вышеуказанного, прошу Вашего указания о немедленном выделении дополнительно двух самолётов для переброски местных жителей, а также ускорить решение о немедленном вывозе длинномеров и тяжеловесов». [РГАЭ Ф. 8044;оп. 1 д. 1935, л.84-85.. цит. по А.Дёмину] (19006).

Другие оборонные отрасли:

12 августа 1943 г.

Письмо НКГБ СССР № 1583/М заместителю председателя СНК СССР М.Г. Первухину о содержании разведматериалов, поступивших из Англии и США

12 августа 1943 г.

Сообщаем следующие дополнительные сведения о ходе работ по урану, ведущихся в США и Англии:

1. Направление работ

Как уже сообщалось нами ранее (в письмах от 6 апреля и 16 июля с.г.1 2), работы в СШ А ведутся главным образом в направлении разработки атомных машин (т[ак] наз[ываемый] урановый котел, или «пайл») по типу уже пущенной в ход первой опытной машины на 200 ватт.

Работы же по разделению изотопов урана рассматриваются в связи с этим только как вспомогательные, ведущиеся параллельно с основной работой по строительству атомных машин. В настоящее время в США проектируется одновременно две разделительные установки: на 600 ступеней с выходом продукта удвоенной концентрации и на 2600 ступеней с выходом 90% продукта.

Производительность каждой из них — 1 кг/день урана-235 в пересчете на 100% продукт.

По примеру американцев, англичане также решили построить в Канаде атомную машину, мощность которой 200 кВ то есть в тысячу раз больше мощности первой американской машины. Место строительства нам пока неизвестно, по некоторым предположениям, — в окрестностях Монреаля.

Строительство уже начато и по плану должно быть закончено через 12—18 месяцев.

2. О сотрудничестве англичан и американцев в работах по урану

Сотрудничество научных работников США и Англии осуществлялось в форме взаимного обмена научными материалами и командировками отдельных ученых.

С начала текущего года англичане перенесли значительную часть своих работ по урану в Канаду. Туда было вывезено необходимое лабораторное оборудование, весь запас тяжелой воды, после чего, в феврале мес[яце] с.г., туда выехала бригада научных работников во главе с физиком Хальбаном'. Предполагалось, что в ближайшее время в Канаду будет переведена остальная часть работ по урану и коллектив научных работников должен был бьггь доведен до 100 чел[овек].

Такая переброска вызвана Следующими причинами:

1) ведение работ по урану в условиях воздушных налетов, которым подвергается Англия, представляет большую опасность;

2) в Канаде находятся месторождения урановой руды;

3) близость к американцам позволяла англичанам надеяться на укрепление сотрудничества с ними.

По полученным нами последним сведениям, несмотря на территориальное сближение, сотрудничество англичан и американцев со времени переезда англичан в Монреаль не только не укрепилось, но якобы почти прекратилось. В связи с этим, англичане оказались в довольно затруднительном положении, так как им отказывают даже в необходимом лабораторном оборудовании и они вынуждены привозить его из Англии.

При переговорах по вопросу о дальнейшем сотрудничестве американцы выдвинули такие условия, принятие которых англичанами означает полную монополию американцев на работы по урану. Эти условия американцы обосновывают:

1) необходимостью сохранения тайны;

2) опасением, что иностранцы, находящиеся в британской территориальной армии, могут по окончании войны передать своим правительствам ставшие им известными сведения по урану;

3) опасением, что британское правительство может передать сведения об американских работах Правительству Советского Союза по существующим между ними соглашениям;

4) неэквивалентностью обмена в связи со значительными успехами американцев в их работах по урану.

Предполагается, что наиболее непосредственной причиной расхождения между американцами и англичанами являются их успехи в разрешении проблемы утилизации энергии медленных нейтронов в результате работы их первого опытного уранового котла.

Народный комиссар государственной безопасности СССР	В. Меркулов

АП РФ. Ф. 93, д. 1 (43), л. 71-72. Подлинник.

Печатается по: Атомный проект СССР: Документы и материалы: В 3 т. Т. 1. 1938—1945. Ч. 1. М.: Наука. Физматлит, 1998, с. 381—382 (20761).

Армия:

12 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 12 августа наши войска на Брянском направлении продолжали развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 12 километров, заняли свыше 100 населённых пунктов, в том числе город Дмитровск-Орловский и крупные населённые пункты Теребилово (10 километров севернее Карачева), Новая Деревня, Сумароково (7 километров восточнее Карачева), Велья-Миново, Глинки, Молодовое, Робье, Титово, Лобки, Белочь, Валдыш и железнодорожную станцию Одринская.

На Харьковском направлении наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали наступление и заняли свыше 20 населённых пунктов, в том числе город Чугуев, районный центр Котельва и крупные населённыепункты Колонтаев, Любовна, Малая Рогозянка, Циркуны (8 километров северо-восточнее Харькова), Зарожное, Каменная Яруга.

На других фронтах наши войска вели боевую разведку и артиллерийско-миномётную перестрелку с противником.

В течение 11 августа на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 56 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 48 самолётов противника.

На Брянском направлении наши войска продолжали наступление.

Восточнее и юго-восточнее Карачева наши войска, преодолевая сопротивление противника, продвинулись от 10 до 12 километров и заняли 70 населённых пунктов. В боях за эти населённые пункты немцы потеряли убитыми 1.800 солдат и офицеров. Уничтожено 15 орудий, 87 пулемётов и другое вооружение противника. Захвачено много трофеев и пленные.

Западнее Кромы советские войска продвинулись вперёд и заняли свыше 40 населённых пунктов. Юго-западнее Кромы бойцы частей гвардии полковника Ушакова и полковника Орлова ворвались на южную окраину города Дмитровск-Орловский. Завязались упорные уличные бои. Немцы превратили город в сильно укреплённый пункт. Сегодня рано утром наши бойцы сломили сопротивление противника и полностью овладели городом Дмитровск-Орловский. В боях за город советские части истребили более 2.000 вражеских солдат и офицеров. По неполным данным, захваченыу немцев 12 танков, 16 орудий, 23 миномёта, до 200 пулемётов, свыше 1.500 винтовок, склады боеприпасов, 8 радиостанций и другие трофеи.

На Харьковском направлении советские войска продолжали успешное наступление.

Северо-западнее и западнее Харькова наши войска, продвигаясь вперёд, отбивали ожесточённые контратаки противника и нанесли ему тяжёлые потери. Немецкое командование бросает в бой инженерные подразделения, юнкеров артиллерийских, танковых и технических школ, расположенных в Харькове и Полтаве. Вступают в бои маршевые батальоны, только что прибывшие из Германии. Наши войска, развивая наступление, овладели рядом населённых пунктов, в том числе районным центром Котельва. Н-ское гвардейское соединение за два дня боёв уничтожило 36 танков и до 3.000 немецких солдат и офицеров. Взято 450 пленных. Захвачено 100 автомашинс боеприпасами и продовольствием. Одна наша часть захватила у немцев 17 исправных танков, много автомашин и другое военное имущество.

Северо-восточнее и восточнее Харькова наши войска, преодолевая сопротивление противника, заняли несколько населённых пунктов, в том числе крупный населённый пункт Циркуны, в 8 километрах от Харькова. Бойцы Н-ского соединения после упорных боёв овладели городом Чугуев. Противник отброшен от города и отступает под ударами наших частей. На одном участке разгромлен в беспорядке отходивший полк немецкой пехоты. Захвачены пленные и трофеи, в числе которых 4 тяжёлых танка.

Северо-восточнее Новороссийска лётчики-истребители авиачасти полковника Степановича за три дня боёв сбили 14 немецких самолётов. Младший лейтенант тов. Гончаревский за один день уничтожил 2 «Мессершмитта» и один «Фокке-Вульф-189». Лётчик тов. Лобачёв после воздушного боя возвращался на свой аэродром и встретился с немецким самолётом. Не имея боеприпасов, т. Лобачёв решил итти на таран. Сблизившись с противником, он винтом своего истребителя отрубил хвост немецкому самолёту. Выбросившиеся с парашютами вражеские лётчики взяты в плен.

На Ленинградском фронте наши подразделения уничтожили свыше 400 солдат и офицеров противника. Огнём артиллерии разрушено и повреждено 37 немецких дзотов, подавлен огонь большого числа артиллерийских и миномётных батарей противника.

Нашей авиацией в Чёрном море потоплены два транспорта противника общим водоизмещением в 9 тысяч тонн.

В Баренцевом море нашими самолётами - торпедоносцами потоплены транспорт и сторожевой корабль противника. В воздушном бою с авиацией, прикрывавшей немецкий караван судов, сбито 5 самолётов противника.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Витебской области, устроил засаду на пути продвижения немецкой автоколонны. Партизаны подпустили вражеские автомашины на близкое расстояние, а затем забросали их гранатами. Уничтожено 15 автомашин и 2 автоцистерны. Убито 40 гитлеровцев. Партизаны другого витебского отряда пустили под откос воинский эшелон противника. Партизаны-разведчики установили, что немецкая восстановительная команда извлекла из-под обломков вагонов 93 убитых и 130 раненых гитлеровцев.

Краснодарский судебный процесс по делу о зверствах немецко-фашистских захватчиков и их пособников вскрыл чудовищные злодеяния гитлеровских мерзавцев. Было установлено, что фашистские палачи истребили около семи тысяч невинных советских людей путем отравления газами окиси углерода в специально оборудованных автомашинах-«душегубках». Как выяснилось в последнее время, автомашину-«душегубку» нельзя считать только изобретением гестаповцев, подвизавшихся в Краснодаре. Такие автомашины, оказывается, находятся во всех других отделениях гестапо на оккупированной территории. Автомашины-«душегубки» имеются, например, в городе Смоленске. По показаниям очевидцев — пленных немецкихсолдат, в «душегубках» гестаповцы и их пособники умертвили сотни жителей города Смоленска. На днях получено сообщение о том, что и в городе Могилёве фашистские палачи широко применяют изобретённые ими «душегубки». Только в июне месяце гитлеровские людоеды убили с помощью механизированных «душегубок» свыше 400 советских граждан. За «дин рейс фашистские изверги отравили 60 женщин и детей, содержавшихся в Могилёвской тюрьме.

Военный трибунал Северо-Кавказского фронта покарал кучку изменников и предателей родины, продавшихся фашистским людоедам. Главные организаторы массового удушения и убийств мирных граждан генерал-полковник Руоф, начальник гестапо — полковник Кристман и другие гитлеровские мерзавцы успели удрать. Дело о них выделено особо. Они не убегут далеко. Придёт время, и немецкие палачи, орудовавшие в Краснодаре, будут посажены на скамью подсудимых вместе с палачами, орудовавшими в Смоленске, Могилёве и других временно захваченных немцами советских городах и сёлах.» (14981).

12 августа 1943 закончилась воздушная операция по срыву маневра резервами и всего выполнили 7100 вылетов, сорвав план по сосредоточению танковых и мотодивизий одновременно в районах Ахтырки и Богодухова, как планировали немцы и это обеспечило успех нашего наступления (518,257).

12 августа 1943 эскадрилья старшего лейтенанта П.А. Гнидо встретила на Ла-5ФН в районе Максимовка-Ольшаны 30 бомбардировщиков и истребителей противника. В этом бою советские летчики уничтожили 10 самолетов и среди них четыре пришлись на долю командира эскадрильи. Но на обратном пути загорелся самолет ведущего. Это была единственная потеря группы, но командир спасся на парашюте (12032).

August 12, 1943: Hitler orders the construction of a fortified defense line (Panther-Stellung) along the Dnepr river (3819).

12 августа 1943 А.Г. приказал построить оборонительную линию (Пантера) вдоль Днепра (3819).

В ночь на 12 августа 1943 Н.К.Лошаков улетел с немецкого аэродрома близ Острова на Шторх-1. Считалось, что Н.К.Лошаков погиб 27 мая 1943 на станции Мга (455,150).

12 августа 1943 (по камчатскому времени - на Аляске было еще падение B-24D 2-го лейтенанта Дж.Поттеиджера над Парамуширом выдержал бой с 11 японскими истребителями (один удалось сбить). Шансов дотянуть до базы на Алеутских островах не было. Бомбардир снял и выбросил за борт секретный бомбовый прицел. Самолет с поврежденным двигателем сел на брюхо в заболоченном устье реки Авача. При посадке сорвало створки бомболюка (у "Либерейтора" они были сделаны очень интересно-сворачивались, как металлические шторы, и не создавали дополнительного сопротивления, выступая в поток). Одни из пулеметов слетел с лафета и ранил несколько человек; один из них, стрелок Ринг, впоследствии умер. Всех 11 членов экипажа доставили в Петропавловск и разместили в Доме офицеров. Позднее их на летающей лодке вывезли в Хабаровск, оттуда во Владивосток и поездом под Ташкент, где находился специальный лагерь. По действовавшему в то время советско-японскому договору о нейтралитете залетавшие на нашу территорию в ходе боевых действий самолеты и их экипажи считались интернированными. Летчиков отправляли в Среднюю Азию, откуда они возвращались домой через Иран, давая своим властям подписку о неразглашении тайны, где они находились и как оттуда выбрались. Самолеты оставались на Камчатке, на аэродромах 128-й смешанной авиадивизии (3457,116).

Внешняя политика:

12 августа 1943 года

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ

1. Ваша телеграмма от 9 августа дает мне возможность выразить Вам свои искренние поздравления с недавними весьма значительными победами, одержанными русскими армиями под Орлом и Белгородом, открывающими путь к Вашему дальнейшему наступлению в направлении Брянска и Харькова. Поражения германской армии на этом фронте являются вехами на пути к нашей окончательной победе.

2. Я прибыл в Квебекскую крепость и сегодня днем выезжаю для встречи с Президентом в его частной резиденции. Тем временем штабы будут совещаться здесь. Президент и я присоединимся к ним в конце недели. Я покажу Президенту Вашу телеграмму относительно встречи наших ответственных представителей в ближайшем будущем, которая, конечно, представляется весьма желательной. Я полностью понимаю, что Вы не можете оставить фронт в этот критический период, когда Вы заняты руководством победоносным движением Ваших армий.

3. Благодарю Вас за поздравления по случаю наших успехов в Сицилии, которые мы совместно постараемся полностью развить без ущерба для “Оверлорда” 43. Конечно, наши дела гораздо лучше на всех участках, чем они были, когда мы встретились в Москве ровно год тому назад.

4. Я посылаю Вам маленький стереоскопический аппарат с большим количеством фотографических диапозитивов, показывающих ущерб, причиненный нашими бомбардировками германским городам. Они дают гораздо более живое представление, чем то, которое можно получить по фотографиям. Я надеюсь, что Вы найдете полчаса, чтобы посмотреть на них. Так, нам точно известно, что 80% домов в Гамбурге разрушено. Наступление длинных ночей является сейчас лишь вопросом ближайшего времени, и Берлин будет подвергнут еще большему разрушению. Это зависит лишь от погоды. Это разрушение будет продолжаться в течение нескольких ночей и дней и будет наиболее жестоким из всех известных до сих пор.

5. Наконец, в области подводной войны мы в течение мая, июня и июля месяцев уничтожали почти по одной подводной лодке в день, в то время как наши потери были гораздо меньше, чем мы рассчитывали. Наш чистый выигрыш в новом тоннаже является весьма значительным. Все это облегчит создание против немцев крупных англо-американских фронтов, которые, как я согласен с Вами, необходимы для сокращения сроков войны (7430).

За рубежом:

12–13 августа (ночь) 1943 504 британских бомбардировщика бомбят Милан и 152 бомбят Турин, потеряв пять из своего числа. Хотя он был ранен пулеметным огнем другого бомбардировщика при приближении к Турину, сержант Артур Луи Аарон, пилот 218-й эскадрильи Шорт Стирлинг, помогает своей выжившей команде доставить самолет домой перед тем, как умереть; Позже он получает посмертный крест Виктории (20376).

August 12-17 1943 Germans evacuate Sicily (1050).

12-17 августа 1943 немцы эвакуировались с Сицилии (1050).

12-15 августа 1943 У.Черчиль посетил Ф.Д.Р. у него дома и лидеры пришли к соглашению объединить ядерные исследования (3907,243).

12 августа в 1943 году Итальянская подводная лодка «Axum» попала одной торпедой в левый борт «Nigeria». Крейсер получил серьёзные повреждения и в сопровождении 3 эскортных миноносцев «Wilton», «Bicester» и «Derwent» отправился в Гибралтар (14981).

12 августа в 1943 году Черчилль посещает Рузвельта у него дома в Гайд-Парке, штат Нью-Йорк, США. Лидеры двух стран приходят к соглашению об объединении ядерных исследований и совместном создании атомной бомбы на территории США (переговоры будут продолжаться до 15 августа) (14981).

Авиапромышленность:

13 августа 1942 г. Командующий ВВС КА А.А.Новиков, в связи с положительным опытом применения в июне-июле 42-го Ил-2У АМ-38 для целей корректировки артиллерийского огня, обратился к Наркому авиапромышленности А.И.Шахурину (письмо № 376269) с просьбой создать на базе штурмовика Ил-2 разведчик-корректировщик артиллерийского огня: "... Фронт требует также разведывательных самолетов и самолетов-корректировщиков артогня. Оборудованный для этих целей двухместный самолет Ил-2 удовлетворит и это требование фронта. Прошу Вашего указания Главному конструктору тов. Ильюшину срочно разработать и изготовить опытные образцы двухместного самолета Ил-2 в вариантах штурмовика, разведчика и корректировщика артогня".

Письмо А.А.Новикова с необходимой резолюцией А.И.Шахурина было переправлено С.В.Ильюшину, который в своем ответе на него сообщил, что создание такого самолета возможно лишь на базе двухместного Ил-2 с М-82, приспособить же для этой цели двухместный "Ил" с АМ-38, по его мнению, возможным не представлялось.

Утверждение С.В.Ильюшина было признано не убедительным. К тому же 8 января 1943 г. вышло "Положение о корректировочной авиации". Поэтому 7 февраля 1943 г. ГКО своим Постановлением № 2841 обязал Ильюшина "...до окончательной отработки самолета-корректировщика приспособить существующий двухместный самолет Ил-2 с АМ-38ф, установив радиостанцию РСБ и фотоустановку" (6467).

13 августа 1943 А.И.Ш. писал И.В.С. письмо N 4206:

"Докладываю о ходе испытания самолета Ил-6 с дизель-моторами М-30 на заводе 39 в Иркутске

10 августа в 20 час. по местному времени произведен был второй полет Ил-6, продолжающийся 45 мин. (1697,234).

В полете произведена проверка убирания шасси, при чем выяснено, что все механизмы работали нормально.

12 августа в 15:58 был произведен 3 полет продолжительностью 2:02 с заданием замера температурных характеристик ВМГ на площадках до высоты 4000 м, сделать виражи, проверить устойчивость самолета.

В полете выявлено: нормальная температура масла на левом моторе и повышенная на 10 гр. на правом моторе

Продольная и путевая устойчивость самолета - хорошие. Поперечная устойчивость - неудовлетворительная

После полета на самолете приступлено к выполнению работы по улучшению управления элеронами, а также к выполнению отдельных работ, связанных с проведением дальнейших испытаний.

Испытания ведет ли В.К.К. (1697,234).

13 августа 1943 директор завода 39 Абрамов направил А.И.Ш. телефонограмму:

"С 8 вечера до 8:45 час. машина Ил-6 летала с убранными шасси - все в порядке.

Было задание, нормальный полет на высоте 1000 м, общее ознакомление с машиной. Все механизмы работали нормально.

Предполагаем менять бензобаки из-за температурного режима масла на 10 гр.

Завтра на 12 час. начнем летать (1768,273).

13 августа 1943 Гл. диспетчер Полозенко писал А.И.Ш. докладную записку:

"По телефонному донесению директора завода 39 Абрамова самолет Ил-6 12 августа 1943 в воздухе был 2:19 на высоте 4000 м.

Задание: 1. Проверка устойчивости

2. Виражи

3. Полет на одном моторе

4. Взлетно-посадочные свойства

5. Проверка работы измененных работ высоты

6. Проверка температурных режимов ВМГ

Результаты полета:

1. Продольная и путевая устойчивость самолета - хорошие

2. Поперечная устойчивость неудовлетворительная

3. По виражам заключения нет

4. Новый триммер дал хорошие результаты

5. Измененные РВ дали хорошие результаты, однако, управление все же тяжелое.

6. Темп. масла выше расчетной на 10 гр. на правом моторе, а на левом - нормальная

Необходимо:

1. Изменить управление элеронами

2. Изменить топливопроводку

3. Поставить противопожарные перегородки

4. Другие работы

Исчерпывающая телефонограмма будет передана дополнительно. Экипаж и самолет находятся еще на аэродроме (1768,265).

По состоянию на 13 августа 1943 на 166 заводе в Омске было выпущено 35 Як-9Р дальних с АФА-3С/50 с дальностью 1400 км, сделанных на базе Як-9Д. Гос. или контрольных испытаний не проводили (65,129).

13 августа 1943 письмом N Н-35/3225 дир. завода 153 Лисицыну А.Кузнецов потребовал в августе оснастить один Як-7 в варианте для ПВО УФО для кабины и использовать его как эталон (2519,233).

13 августа 1943 года Постановлением ГОКО № 3919с и 3 сентября 1943 года приказом НКАП за № 562с филиал завода 119, организованный в 1943 году на площадке бывш. завода 3 119 НКАП, стал филиалом завода № 149.

Директором завода до 1 марта 1947 года был Бенедиктов П.П. и с 1 марта 1947 года Путюшкин И.М.

В соответствии с распоряжением СНК № 17703 от 1 сентября 1944 года и приказа НКАП № 570 от 20 сентября 1944 года завод получил самостоятельность с присвоением ему № 295.

На основании Постановления СНК от 25 января 1946 года и приказа НКАП и НК машиностроения и приборостроения от 16 февраля 1946 года за № 63/52 был передан из системы МАП в систему Министерства машиностроения и приборостроения.

Приказом Министерства машиностроения и приборостроения от 17 мая 1946 года № 80 завод № 295 был переименован в Московский завод приборов.

С 1943 года по 1952 год завод изготовлял щитовые электроизмерительные приборы (амперметры, вольтметры, ваттметры, частотомеры, фазометры и др.).

В соответствии с Постановлением СМ от 9 мая 1952 года № 515сс/ОВ завод приборов Министерства машиностроения и приборостроения передан в МАП для производства автопилотов с присвоением ему № 914. Директор завода – Путюшкин И.М.

В соответствии с распоряжением СМ от 9 июня 1955 года № 4652с и приказом МАП от 15 июня 1955 года № 389сс/ов на базе научного комплекса НИИ-1 и завода № 914 МАП с 1 июля 1955 года был создан филиал НИИ-1, как специализированная научно-исследовательская организация по разработке и изготовлению астронавигационных систем управления, находящаяся на самостоятельном балансе, но подчиненная НИИ-1 по административной и производственно-научной деятельности. Приказом МАП за № 257/К от 13 июля 1955 года назначены:

Чачикян Р.Г. – отв. руководитель и гл. конструктор филиала

Барбаумов Ф.П. – зам. гл. конструктора филиала

Путюшкин И.М. – начальником филиала

Приказом МАП № 216 от 21 июля 1955 года Ежов А.В. назначен зам. гл. конструктора.

С 12 мая 1956 года приказом МАП № 192/К начальником филиала назначен Прилуков А.С., а с 21 сентября 1956 года приказом МАП № 345/К Вагин И.В. назначен зам. начальника филиала.

В соответствии с письмом МАП № 132/65 от 19 декабря 1957 года и приказом по филиалу от 31 декабря № 552/К упразднена должность начальника филиала.

В связи с организацией филиала была проведена перестройка бывш. завода № 914, которая обеспечила переход с серийного на опытный характер производства.

Из-за недостатка площадей ряд отделов в настоящее время работают на территории НИИ-1. Большая часть отделов КБ размещена в доме № 22 по Уланскому переулку. Кроме того, две лаборатории размещены на площади завода № 23.

На 1958 год филиалу НИИ-1 утверждено к поставке заказчику систем управления (СУ) 14 комплексов и астронавигации (АН) в количестве 11 комплектов (9421).

Другие оборонные отрасли:

В период с 13 августа по 20 октября 1943 г. второй экземпляр КВ-1С прошел длительные заводские испытания. Первый опытный образец танка КВ-1С был разработан на базе танка КВ-1 обр. 1941 г. и отличался от него уменьшенной толщиной бортовых листов корпуса и днища, а также размещением членов экипажа в башне. От предсерийного образца и серийного танка КВ-1 С он отличался отсутствием поручней для танкового десанта на корпусе и башне машины и установкой защитного козырька над смотровым люком механика-водителя. Танк, имевший классическую схему общей компоновки, был вооружен 76,2-мм танковой пушкой ЗИС-5 обр. 1941 г. и четырьмя 7,62-мм пулеметами ДТ, один из которых был спарен с пушкой. Пушка и спаренный пулемет устанавливались в маске и имели общие приборы и механизмы наводки и стрельбы (10703).

13 августа 1943 г. была подготовлена СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА БРОНЕПРОБИВАЕМОСТИ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СНАРЯДОВ

| Дистанция в метрах | 57-мм пушка ЗИС-4 |  |  | 76-мм пушка Ф-34 |  |  | 85-мм пушка |  |  | 22-мм гаубица М-30 |  |  | 152-мм пушка-гаубица МЛ-20 |  |  | 1 22-мм пушка А-19 |  |  | 152-мм пушка БР-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90° | 60° | 30° | 90° | 60° | 30° | 90° | 60° | 30° | 90° | 60° | 30° | 90° | 60° | 30° | 90° | 60° | 30° | 90° | 60° | 30° |
| 100 | 115/* 175 | 93/130 | 42/51 | 15 128 | 61 105 | 28 | 119 | 97 | 44 | 86 | 70 |  | 140 | 114 | 52 | 165 | 135 | 62 | 241 | 196 | 90 |
| 300 | 110 160 | 89 115 | 41 46 | -72/110 | 59/ 89 | 27 | 114 | 94 | 43 | 82 | 68 | - | - | - | - | 161 | 131 | 60 | 235 | 191 | 87 |
| 500 | 106 140 | 86 100 | 39 44 | 29 92 | 56 75 | 26 | 111 | 91 | 41 | 81 | 66 | - | 132 | 108 | 49 | 157 | 128 | 58 | 230 | 187 | 85 |
| 700 | 120 | 90 | 30 | 65 | 53 | 24 | 107 | 87 | 40 | - | - | - | - | - | - | 152 | 124 | 57 | - | - | - |
| 1000 | 96/95 | 78/ 75 | 36/25 | 61 | 49 | 22 | 102 | 83 | 38 | 75 | 61 | - | 124 | 101 | 46 | 147 | 120 | 55 | 220 | 179 | 82 |
| 1500 | Ш | 70 | 32 | 54 | 44 | 20 | 93 | 76 | 35 | 70 | 57 | - | 117 | 95 | 43 | 138 | 112 | 51 | - | - | - |
| 2000 | 77 | 63 | 29 | 48 | 39 | 18 | 85 | 69 | 31 | 65 | 53 | - | 109 | 89 | 41 | 129 | 105 | 48 | - | - | - |
| 2500 | 68 | 56 | 26 | 43 | 35 | 16 | 77 | 63 | 29 | - | - | - | 102 | 84 | 38 | 121 | 99 | 45 | - | - | - |
| 3000 | 60 | 46 | 22 | 38 | 31 | 14 | 70 | 57 | 26 | - | - | - | 96 | 78 | 35 | 113 | 92 | 42 | - | - | - |

Примечание: х' в числителе — бронебойные, в знаменателе — полкалиберные

Начальник 3-го отдела УСА ГБТУ КА инженер-подполковник Ковалев

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11369. Д. 492. Л. 64. Подлинник (11403).

13 августа 1943 г. были подготовлены ХАРАКТЕРИСТИКИ ВООРУЖЕНИЯ САМОХОДНЫХ УСТАНОВОК, СРЕДНИХ И ТЯЖЕЛЫХ ТАНКОВ КРАСНОЙ АРМИИ

| Артсистемы | Характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нач. скорость с-на в м/с |  | Вес снаряда в килограммах |  |  | Вес выстрела в кг ( с бр. снар.) |  | Длина ствола в кал. |  | Длина отката в мм |  | Вес качающейся части в кг (без брони) |  | Обстрел в градусах |  |  |  | Сопротивление откату в кг |  | Вес системы в боевом полож. в кг |  |
|  | Бронебойный | Осколочный | Бронебойный | Осколочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вертикальный |  | Горизонтальный |  |  |  |  |  |
| Устанавливаемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76-мм пушка обр. 1940 г. (ф-34) и обр. 1941 г. (ЗИС-5) | 662 | 680 | 6,5 | 6,23 |  | 8,8 |  | 41,5 |  | 370 |  | 1155 |  | -5°30' |  | 360° |  | 7000 |  | - |  |
| 122-мм гаубица в самоходе СУ-122 | - | 515 | - | 21,71 |  | 30,4 |  | 22,7 |  | 600 |  | ОК 1300 |  | -5° +25° |  | 20° |  | - |  | - |  |
| Устанавливаемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152-мм пушка-гауби- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -?° |  |  |  |  |  |  |  |
| ца МП-20 в самоходе | 600 | 665 | 48,78 | 43,56 | 55,4 |  | 32,5 |  | 850 |  | ОК 3200 |  | +20° |  | 12" |  | - |  | - |  |
| СУ-152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76-мм пушка ЗИС-3 в самоходе СУ-76М | 662 | 680 | 6,5 | 6,23 | 8,8 |  | 41,6 |  | 750 |  | ОК500 |  | -5° +37" |  | 54° |  | - |  | 1116 |  |
| Предлагаемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-мм зенитная | 907 | 907 | 0,775 | 0,732 | 1,5 |  | 62,5 |  | 175 |  | ОК200 |  | -5" |  | 360" |  |  |  |  |  |
| пушка ЗИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +85° |  |  |  |  |  |  |  |
| 57-мм пушка ЗИС-4 | 990 | 700 | 3,14 | 3,75 | 6,7 |  | 73 |  | 370 |  | 1110 |  | -4"30' +30° |  | 360" |  | - |  | - |  |
| 85-мм пушка (опытн. обр. ЦАКБ) | 800 | 800 | 9,2 | 9,2 | 15,4 |  | 51,2 |  | 570 |  | 1370 |  | -5" +25° |  | 360" |  | 12000 |  | - |  |
| 122-мм пушка обр. 1931 г. (А-19) | 800 | - | 25,2 | - | 40,4 |  | 46,3 |  | 1150 |  | 3200 |  | -4° +45° |  | 56" |  | - |  | 7100 |  |
| 152-мм пушка обр. 1935 г. (Бр.-2) | 880 | 880 | 492> | 49 | 67 |  | 38 |  | 1300 |  | - |  | 60" |  | 8° |  | - |  | 17, 2 т |  |

Примечание: ^ - бетонобойный снаряд.

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11369. Д. 492. Л. 63. Подлинник.

Начальник 3-го отдела УСА ГБТУ КА инженер-подполковник Ковалев (11403).

13 августа 1943 г. была подготовлена ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА КОМАНДУЮЩЕГО БТ и МВ КА НАРКОМУ ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МАЛЫШЕВУ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОБЛЕГЧЕНИЮ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ И ОБОГРЕВА ТАНКОВ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Имеющиеся в наличии и принятые на серийное производство средства облегчения запуска двигателей и обогрева танков в зимних условиях не полностью удовлетворяют предъявленным требованиям. Разработка новых, более совершенных образцов производится чрезвычайно медленно (например, работы над маслоразжижающим и маслоперепускным устройствами по постановке в серию проводились в течение 4-5 лет).

. Отдел главного конструктора, а также конструкторские бюро заводов должного внимания данному вопросу не уделяют.

В связи с актуальностью проблемы запуска двигателя и обогрева танков в различных условиях эксплуатации в зимнее время прошу провести следующие мероприятия:

1. Создать специальную группу при Наркомтанкопроме, возложив на нее проведение научно-исследовательских работ совместно с ГБТУ КА.

2. Привлечь к изысканиям и разработкам опытных образцов средств обогрева конструкторов и технологов заводов.

3. Форсировать принятие на серийное производство калориферных и термосифонных печей для обогрева танков взамен принятых в серию на 1943 г. устаревших танковых печей образца 1942 г.

4. Принять окончательное решение по обеспечению запуска двигателей В-2 по методу «Джиемси» - с впрыском горючего во всасывающую трубу и последующим запалом от электросвечи (работа, производившаяся на заводе №100).

5. Отработать метод и конструктивно решить отепление аккумуляторов на танке Т-34.

6. Изготовить и подвергнуть всесторонним испытаниям в г. Омске и на полигоне ГБТУ в Кубинке пароподогревательный агрегат ПМ-122, разработанный по предложению т. Биатова, на заводе №174.

7. Оснащать танки и самоходные установки дополнительной тарой — двумя бидонами-бачками для слива масла и охлаждающей жидкости из системы охлаждения и смазки.

8. Проработать возможность увеличения сечения подводящего маслопровода системы к входному штуцеру с целью уменьшения сопротивления.

9. Отработать вопрос о подготовке всасываемого воздуха в двигатель танков КВ-1с и СУ-152,

10. Принять решение о внедрении на серийное производство разработанных СКБ-2 методов очистки от снега смотровых приборов и прицелов.

О принятых Вами решениях прошу поставить нас в известность.

Командующий БТ и МВ КА генерал-полковник танковых войск Федоренко

Член военного совета генерал-лейтенант танковых войск Бирюков

ЦАМО. Ф. 38, Оп. 11362. Д. 6. Л. 111. Копия (11403).

13 августа 1943 года вышел приказ № 491с НКТП

Согласно распоряжения СНК от 13 августа 1943 года № 15397:

Входящий в состав предприятий НКТП завод № 41 именовать впредь завод № 48.

Приказ НКТП от 7 февраля 1943 года № 93 из числа действующих исключить (6923, 225).

13 августа 1943 года вышел приказ № 431с НКВ

На основании решения ГОКО № 3894 от 8 августа 1943 года о слиянии заводов №№ 355 и 586 и присвоении объединенному заводу № 355 (6439, 142).

13 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3916. О направлении 6,5 тыс. нестроевых красноармейцев, призванных в САВО, на хлопкоочистительные заводы НКтекстиля СССР в Средней Азии и Казахстане.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 145, лл. 138 (11012).

13 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3917 [Об увеличении выпуска запасных частей для электростанций и торфопредприятий на заводе "Ивторфмаш".] (7133, 139).

13 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3918 О подготовке инженерно-технических кадров для химической промышленности.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 145, лл. 140-141 (11012).

13 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3919 О восстановлении и развитии производства приборов теплотехнического контроля и электроизмерительных приборов. (7133, 142-148,149-158).

13 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3920 Об обеспечении электроэнергией угольных шахт в освобожденных районах Донбасса. (7133, 159-162).

13 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3921 Об организации производства подвижных полевых хлебопекарных печей на автоприцепах для действующей Красной Армии.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 145, лл. 163-164, 165-168 (11012).

13 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3922 О поставке дров заводам № 71, 74, 524 и 622 Наркомвооружения.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 145, лл. 169-171 (11012).

13 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3923 О подготовке рабочих кадров для строек и предприятий Наркомата по строительству.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 145, лл. 172-176, 177-189 (11012).

13 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3924 О мероприятиях по обеспечению выполнения плана Ш квартала, выработки и поставки пороховой целлюлозы предприятиям Наркомбумпрома. (7133, 190-192,193-198).

13 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3925 О мерах помощи Главнефтеснабу при СНИ СССР по восстановлению, ремонту и подготовке нефтебаз к зиме 1943-1944 гг.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 145, лл. 199-202, 203-212 (11012).

13 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3926. Об организации и задачах Управления по снабжению спецукупорной промышленности боеприпасов и вооружения в составе Главснаблеса при СНК СССР.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 145, лл. 213 (11012).

Армия:

13 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«На днях наши войска, расположенные северо-западнее июго-восточнее города Спас-Деменска, перешли в наступление против немецко-фашистских войск. Наступление началось с двух направлений: из района северо-западнее Спас-Деменска — на юг и из района юго-восточнее Спас-Деменска —на северо-запад.

Наши войска, наступающие из района северо-западнее Спас-Деменска, прорвали сильно укреплённую оборону противника протяжением по фронту 35 километров и, преодолевая упорное сопротивление немцев, продвинулись вперёд на 20 километров.

Войска, наступающие из района юго-восточнее Спас-Деменска, прорвали сильноукреплённую оборону противника по фронту 15 километров и продвинулись вперёд на 17 километров.

За три дня напряжённых боёв наши войска заняли свыше 100 населённых пунктов, в том числе город Спас-Деменск, крупные населённые пункты Куземка, Бахмутово, Бельня, Дуброво, Оболовка, узловую железнодорожную станцию Занозная и железнодорожные станции Павлиново, Гривка, Чипляево, Борец, Шайковка.

На Брянском направлении наши войска продолжали наступление, заняли свыше 60 населённых пунктов, в том числе районный центр Шаблыкино и крупные населённыепункты Аксинино (6 километров восточнее Карачева), Натальино, Навля, Воронцово,Герасимово, Кучеряевка.

На Харьковском направлении наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали наступление и, продвинувшись вперёд от 6 до 12 километров, заняли свыше 30 населённых пунктов, в том числе районный центр Дергачи и крупные населённые пункты Черкасское Лозовое, Большая Даниловка (1,5 километра северо-восточнее Харькова), Рогань, Ново-Покровское, а также железнодорожные станции Дергачи, Лосево, Рогань, Мохнач.

На других фронтах наши войска вели боевую разведку и артиллерийско-миномётную перестрелку с противником.

В течение 12 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 46 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 73 самолёта противника.

На Брянском направлении наши войска продолжали наступление.

Наши войска, продвигаясь вперёд, наступали на город Карачев. Противник оказывает сопротивление, но под ударами советских пехотинцев, танкистов, артиллеристов и лётчиков вынужден оставлять один опорный пункт за другим. За день боёв занято свыше 20 населённых пунктов, в том числе районный центр Шаблыкино (юго-восточнее Карачева). В боях за эти населённые пункты уничтожено до 2.000 немецких солдат и офицеров, 10 танков и 18 орудий. Захвачено у противника 25 танков, 13 орудий, 8 миномётов, 45 пулемётов, 150 автомашин и повозок с разными военными грузами. Взяты пленные. Противник несёт тяжёлые потери. Пленные сообщили, что 28 мотополк 8 танковой немецкой дивизии, в ходе боёв неоднократно получавший пополнения, теперь сведён в один батальон численностью до 300 человек. То же подтверждают и захваченные в плен немецкие солдаты из 35 полка 25 немецкой моторизованной дивизии. По их показаниям, в полку осталось всего лишь 120 солдат и офицеров.

Овладев городом Дмитровск-Орловский, наши войска продолжали наступление и заняли свыше 40 населённых пунктов. Н-ское соединение, отбрасывая противника на запад, уничтожило 1.600 гитлеровцев и захватило четыре немецких танка, 16 орудий, 230 пулемётов, 19 миномётов, 800 автоматов и винтовок и несколько складов боеприпасов.

В районе одного населённого пункта наши бойцы освободили около 1.000 мирных советских граждан, которых немцы угоняли на запад.

На Харьковском направлении наши войска продолжали успешное наступление.

Северо-западнее и западнее Харькова наши войска, преодолевая упорное сопротивление немцев, продвигались вперёд и заняли ряд населённых пунктов. В районе Ахтырки танки и мотопехота противника предприняли ожесточённую контратаку. В многочасовом бою советские части нанесли немцам большой урон и вынудили их отступить. На поле боя остались сотни вражеских трупов и 26 подбитых танков противника. На другом участке боёв немцы контратаками пытались задержать продвижение наших частей, но были отброшены. Бойцы Н-ского соединения за три дня истребили до 4.000 немецких солдат и офицеров. Захвачено у противника 12 танков, 67 орудий, 347 пулемётов, 70 миномётов, 30 радиостанций, до 100 километров телефонного кабеля, 8 различных складов и другие трофеи. Взято значительное число пленных.

Севернее и восточнее Харькова наши войска продолжали наступление, заняли ряд населённых пунктов, в числе которых районный центр и железнодорожную станцию Дергачи. Бойцы Н-ского соединения овладели крупным населённым пунктом Большая Даниловка, находящимся в полутора километрах северо-восточнее Харькова. Танкисты Н-ского соединения прорвались к юго-востоку от Харькова и стремительным ударом заняли железнодорожные станции Рогань, Лосево, Мохнач. Противник оказывает отчаянное сопротивление, пытаясь остановить наступление наших войск. Однако все попытки немцев терпят неудачу и лишь увеличивают и без того огромные потери, которые несут немецкие войска в боях под Харьковом.

Наши войска, расположенные северо-западнее и юго-восточнее Спас-Деменска, над нях перешли в наступление. После мощного обстрела вражеских позиций советские бойцы атаковали немцев и прорвали сильно укреплённую оборону противника.Развивая наступление, наши войска освободили свыше 100 населённых пунктов. Сегодня после напряжённых боёв частями Н-ского соединения занят город Спас-Деменск. В боях за город уничтожено свыше 2.000 гитлеровцев и взято 130 пленных. Подбито и сожжено 11 немецких танков. Бойцы соединения захватили у противника. 16 орудий, 65 пулемётов, 22 миномёта, 3 радиостанции и другие трофеи.

Наша авиация активно поддерживает наступающие части и наносит удары повойскам противника. В воздушных боях наши лётчики сбили 42 немецких самолёта.

На Ленинградском фронте наши подразделения уничтожили до батальона гитлеровцев. Артиллерийским и миномётным огнём разрушено и повреждено 60 вражеских дзотов, 9 наблюдательных пунктов, 40 землянок, уничтожено до 20 артиллерийских батарей и 6 складов боеприпасов.

В воздушных боях на подступах к Ленинграду наши лётчики сбили 6 немецких самолётов.

Четыре партизанских отряда, действующих в районах Каменец-Подольской области, в течение месяца пустили под откос 29 эшелонов с вооружением, боеприпасами и войсками противника. В результате крушений повреждено и разбито 26 паровозов, 376 вагонов и платформ. Первого августа группа партизан из отряда «За отчизну» внезапно ворвалась в большое село, уничтожила 30 немецких жандармов, разрушилателефонную станцию и сожгла нефтесклад, в котором находилось около 90 тонн горючего.

Партизаны Крыма в конце июля вели бои с крупным немецким карательным отрядом. Действуя небольшими группами, партизаны в этих боях уничтожили более 200 немецко-фашистских оккупантов.» (14982).

С 13 августа по 18 сентября 1944 г. на 3-м Белорусском фронте и с 15 января по 15 февраля 1945 г. на 1-м Белорусском фронте в составе 274 иап 278 иад и в 812 иап 65 иад в два этапа проходили Войсковые испытания проходили 44 Як-9К.

Як-9 были несколько облегчены – были сняты консольные бензобаки и запас горючего составлял только 350 кг в двух фюзеляжных баках.

Председатель комиссии — командир 6 иак генерал-лейтенант Е.Я.Савицкий, от НИИ ВВС — ведущий инженер по самолету А.А.Манучаров и по вооружению — А.Ф.Толпышкин.

Было выполнено 340 боевых самолето-вылетов общим налетом 402 ч 03 мин, состоялся 51 воздушный бой. Воздушные бои проводились на высотах от 100 до 6000 м на 1-й скорости нагнетателя. Противниками были FW-190A-8, Me-109G-2 и G-6. Было сбито 12 истребителей противника (встреч с бомбардировщиками не было), из них 8 FW-190A-8 и 4 Me-109G-2; свои потери — один Як-9К.

Средний расход боеприпасов калибра 45 мм на один сбитый самолет противника составил 10 снарядов. При атаках воздушных целей стрельба производилась с дистанции 100…400 м. Попадание одного снаряда уничтожало самолет противника (взрыв, разрушение). При атаках наземных целей попадание одного снаряда разрушало и поджигало автомашину, деревянные строения и т.д.

В большинстве случаев Як-9К были ведущими пар, а ведомыми — какие-либо легкие самолеты типа Як-З или Як-1. Основной задачей ведущих была атака самолетов противника, а ведомых — прикрытие ведущего от атак истребителей.

В условиях господства в воздухе советской авиации полностью проявить все положительные и отрицательные качества 45-мм Яка, конечно, не представлялось возможным. Тем не менее, война шла к концу, и войсковыми испытаниями четырех десятков Як-9К было решено ограничиться. В серию он не пошел.

В плане надежности пушка НС-45 оказалась значительно хуже своего 37-мм аналога. Она явно была переоблегчена, от вибрации ствола избавиться не удалось, пружинный буфер, унифицированный с НС-37, явно не справлялся с гашением избыточной энергии выстрела, быстро выходя из строя.

Ограниченный серийный выпуск пушек НС-45 осуществлялся на на Ижевском заводе №74 параллельно с пушками НС-37.  В 1944 году было сдано 75 пушек, а в 1945 еще 120, на этом выпуск был завершен. Большая часть из 195 выпущенных пушек НС-45 остались невостребованными, хотя в конце войны и первые послевоенные годы предпринимались попытки установки их на опытные машины.

Пару НС-45 «примеряли» на тяжелый истребитель Поликарпова ТИС (МА); батарея из 4хНС-45 планировалась на тяжелый штурмовик Сухого Су-8; в начале 1945 года на Ли-2 были установлены две крыльевые пушки НС-45; в 1946 г. был построен опытный самолет Ту-2Ш, вооруженный двумя пушками НС-45 и двумя пушками НС-37; с 30 декабря 1946 г. по 3 октября 1947 г. проходил летные испытания перехватчик и дальний истребитель сопровождения Ту-1 (63П) с двумя пушками НС-45 в носу. Но все эти машины остались опытными разработками (19200).

13 августа в 1943 году войска Калининского фронта перешли в наступление на духовщинском направлении, смогли лишь незначительно вклиниться в его оборону, что вынудило Ставку ВГК принять решение о временной приостановке наступательных действий. Началась Донбасская наступательная операция войск Юго- Западного (1-я гвардейская, 6, 12, 3-я гвардейская., 46-я, 8-я гвардейская армии, 17-я воздушная армия, 23-й танковый и 1-й гвардейский механизированные корпуса) и Южного (51-я, 5-я ударная, 2-я гвардейская, 28-я и 44-я армии, 8-я воздушная армия, 4-й и 2-й гвардейские еханизированные и 4-й гвардейский кавалерийский корпуса) фронтов проолжавшаяся до 22 сентября (14982).

13 августа в 1943 году войска Юго-Западного (генерал армии Р.Я.Малиновский), Южного (генерал-полковник Ф.И.Толбухин) фронтов и Азовской военной флотилии (контр-адмирал С.Г.Горшков) начали Донбасскую наступательную операцию. В ходе операции, завершившейся 22 сентября, советские войска разгромили 13 дивизий противника, освободили города Змиев, Таганрог, Дебальцево и продвинулись в западном направлении на 300 км. Операция характерна широким использованием ударов танковых, механизированных и кавалерийских корпусов по тылам противника, высадкой морских десантов, форсированием водных преград (14982).

13 августа 1943 1902-й самоходно-артиллерийский полк смог выдвинуться к линии фронта, сосредоточившись в селе Лозовое. Здесь полк придали 13-й гвардейской стрелковой дивизии 32-го гвардейского стрелкового корпуса с задачей: поддержать атаку нашей пехоты на сильно укрепленную высоту 202,4, господствующую над местностью.

В 12.00 14 августа три СУ-122 1902-го полка огнем поддерживали части дивизии, в результате чего высота была взята. Но ночью, подтянув 6–8 танков и до батальона пехоты, немцы выбили с высоты наши части.

В 12.00 15 августа 1943 года, после короткой артподготовки, стрелковый полк 13-й гвардейской дивизии при поддержке девяти самоходок (три СУ-122, шесть СУ-76И) атаковали высоту и после двухчасового боя вновь взяли ее. При этом отмечалось, что «личный состав 1902-го САП с поставленной задачей справился отлично, за что от командира корпуса получили благодарность». В этом бою самоходчики уничтожили один танк, два орудия, до взвода пехоты и подавили батарею 75-мм орудий. Свои потери составили одна подбитая СУ-76И, командир которой был ранен.

На следующий день полк передали в оперативное подчинение Степного фронта и, получив 17 августа на станции Мерлово пять СУ-122 и одну СУ-76, стал выдвигаться на Максимовку, ведя бои с арьергардами противника.

20 августа самоходки поддерживали атаки 66-й стрелковой дивизии в районе Кадница. Немцы оказывали яростное сопротивление, часто переходя в контратаки — прорыв этого рубежа позволял нашим частям перерезать железную дорогу Полтава — Харьков. К вечеру противник начал отход на Александров-ку (35 километров западнее Максимовки), преследование и бои с его арьергардами шли весь следующий день.

2 сентября 1943 года 1902-й САП, совместно с 57-м тяжёлым танковым полком, участвовали в отвлекающем ударе, наносимом частями 66-й стрелковой дивизии в районе совхоза Кирасирский. В результате немцев выбили из Марьино, а своим огнем самоходки уничтожили один танк, два орудия, девять пулеметов и до 100 человек пехоты. Артиллерией противника была подбита одна СУ-76И, убито два и ранено два человека.

Утром 9 сентября 1943 года одна СУ-122 и восемь СУ-76И, приданные 9-й стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии, участвовали в бою за высоту 200,4 (в районе Марьино). Однако заняв высоту самоходки попали под сильный огонь противника со стороны хутора Журавли, и перешли к обороне. На следующий день две СУ-76И, проводивших разведку в направлении Журавли, нарвались немецкую артиллерию, в результате чего одна машина сгорела от прямого попадания снаряда.

11 сентября шесть СУ-76И совместно с пехотой 9-й стрелковой дивизии перерезали железную дорогу Полтава — Харьков, и, закрепившись у деревни Высокополье, отбили все атаки противника. При этом две машины подорвались на минах, но были восстановлены силами экипажей.

В ночь с 17 на 18 сентября в ходе артиллерийской дуэли с немецкими танками у Синькова балка огнём СУ-76И был уничтожен танк Pz. III.

20 сентября 1902-й полк, приданный 13-й стрелковой дивизии, получил задачу: выдвинуться вперед и занять переправу через реку Ворскла, тем самым отрезав пути отхода противнику на Полтаву. В ночь на 21 сентября самоходчики, имея одну СУ-122 и пять СУ-76И, двинулись в ночной рейд, и после скоротечного боя захватили переправу и удерживали ее до подхода основных сил. При этом была потеряна одна СУ-76И (сгорела). Ответным огнем самоходки подбили и уничтожили три немецких танка.

В последующее дни полк, преследуя отходящего противника, форсировал Ворсклу, перерезал шоссе Диканька — Полтава (в 12 километрах от города) и к вечеру 26 сентября занял село Мануселия в 20 километрах от Кременчуга.

После приведения себя в порядок, в ночь на 29 сентября 1943 года 1902-й полк, совместно с 13-й стрелковой дивизией, атаковали город с севера. Ворвавшись в Кременчуг первыми, самоходки «огнём и гусеницами поддерживали наступление своей пехоты, громя оставшиеся огневые точки и живую силу противника». К вечеру того же дня Кременчуг был освобожден, а немецкие части отошли на правый берег Днепра. В тот же день приказом Верховного Главнокомандующего И. Сталина 1902-й самоходно-артиллерийский полк, вместе с другими частями, отличившимися при взятии города, получил почетное наименование Кременчугский.

После форсирования Днепра в октябре 1943 года 1902-й полк участвовал в боях за Вовкивку и Пятихатку, после чего был выведен в резерв. 25 ноября он убыл на переформирование в Москву, передав все оставшиеся машины на СПАМ. Впоследствии эта часть получила самоходные установки СУ-76М (12688).

13 августа 1943 началась Донбасская наступательная операция советских войск (4962).

С 13 августа по 22 сентября 1943 состоялась Донбасская операция. На фронте 450 км разбили 13 дивизий и продвинулись на 300 км (2438,218).

В этой операции велась активная борьба авиации с подходящими резервами противника (518,165).

Командир 1ГМК г И.Н.Руссиянов писал: "Штурмовики нам очень помогли. Каждая группа находилась над целью 15-20 мин. и делала 3-4 захода. Благодаря четкому наведению ш поражали именно те объекты, которые мешали нашему продвижение вперед." (518,170), т.е. целеуказание было хорошим

13 августа 1943 ли ст.л. Б.И.Казан совершил 4-й таран (макс. количество). Первый - 29 сентября 1941 в районе Зарайска, 2-й - 22 февраля 1942 в районе Торжка, 3-й - 7 июля 1942 на СЗФ. Лишился глаза и летал с одним, сбив еще 6, а всего - 26. Стал ГСС (438,882).

За рубежом:

13 августа в 1943 году закончились заводские испытания «SM.95C» (NC.41001) и на следующий день «SM.95C» перегнали на авиабазу в Гвидонии, где самолёт начал проходить военные тесты. Прототип «SM.95C» (NC.41001) был готов в мае 1943 года. Первый полёт на нем произвел лётчик Гильермо Альгаротти, в целом оставшийся довольный самолётом. В полёте «SM.95C» не показал существенных недостатков, за исключением недостаточной центровки, но эту проблему конструкторская бригада обещала исправить в самом ближайшем времени (14982).

13 августа в 1943 году дневной налет 61 бомбардировщика «Б-24» («Либерейтор») американского 8-го воздушного флота на Винер-Нойштадт (14982).

13 августа 1943 ВВС США совершают первый бомбовый налет на Австрию (20376).

13 августа в 1943 году массированный налет англо-американской авиации на Рим, Милан, Турин и Геную (14982).

13 августа 1943 г. впервые английские самолеты появились в воздушном пространстве Венгрии. Шестьдесят один «Ланкастер», базировавшийся в Ливии, совершая рейд на Вену, пролетел над Венгрией (19083).

С 13 по 24 августа 1943 У.Черчиль и Ф.Д.Р. встретились в Квебеке, Канада для обсуждения планов высадки в Нормандии (операция Оверлорд) (2246,4). Решили, что не ранее мая 1944 (2438,304).

Авиапромышленность:

14 августа 1943 г. главный инженер ВВС генерал-полковник А. К. Репин утвердил Акт по результатам испытаний Ил-2 зав. № 302349.

8 июля 1943 с замечанием: «По постановлению ГКО № 3144 Ил-2 с пушками 37 мм ОКБ-15 должен иметь боекомплект 100 патронов и 100 кг бомб. При такой нагрузке и надо было испытывать» главныый инженер ВВС генерал А. К. Репин утвердил Акт по первому этапу контрольных государственных испытаний головного серийного Ил-2 зав. № 302349 с пушками 11П, которые прошли с 27 мая по 22 июня 1943.

В ходе доводки пушечного вооружения на Ил-2 зав. № 302349 был изменен профиль горловины патронного рукава с добавлением к двум направляющим роликам еще двух таких же роликов, а также устранены производственные дефекты патронных ящиков.

После доработок было выполнено 7 полетов со стрельбой в воздухе на режимах горизонтального полета и кабрирования, а также с планирования и пикирования до угла 30° по наземным мишеням. Расход снарядов составил 739 снарядов.

Отстрел пушек 11П производился с целью выявления особенностей поведения самолета Ил-2 при стрельбе, определения удобства прицеливания, возможности поражения точечных целей. Пушки пристреливались на дистанцию 800 м.

При стрельбах выяснилось, что правая пушечная установка (пушка зав. № АГ-191) работала удовлетворительно, а в левой установке (пушка зав. № АГ-242) «остались неустраненными выпадения патронов из ленты при расстреле последних 4—15 патронов боекомплекта, приводящие к рассоединению ленты» (всего 4 случая).

В то же время сами пушки, установленные на самолете, работали хорошо. За все время испытаний по вине пушек имела место всего одна задержка — «неотброс затвора».

Максимальная емкость патронных ящиков пушек 11П равнялась 60 снарядам, при испытаниях в них загружали не более 50—55 снарядов. При этом наиболее благоприятной укладкой ленты, для исключения задевания звеньев съемниками, является укладка нижнего горизонтального ряда и последующей вертикальной змейкой (укладка начинается от пушки).

Стрельба в горизонтальном полете и на кабрировании производилась на скоростях 320, 300, 270, 250 и 230 км/ч по прибору одновременно из обеих пушек и раздельно из правой и левой пушек. При этом «при стрельбе из обеих пушек самолет испытывает значительные толчки, причем чем меньше скорость, тем сильнее толчки». При стрельбе из одной пушки «самолет резко разворачивает в сторону стреляющей пушки, и если его не парировать, то разворот достигает 30° и более».

Стрельба по наземным мишеням проводилась с планирования и пикирования под углами 10° и 30°. Было установлено, что наиболее выгодным является угол 30°, «так как при меньших углах благодаря плохой продольной устойчивости само лет сильнее колеблется в продольной плоскости и прицеливание затруднено».

Выход на цель лучше производить с разворота под 45° к плоскости пикирования с высоты 500 м, «так как цель в этом случае все время находится в поле зрения летчика и получаются меньшие ошибки в наводке по направлению». Ввод в пикирование выполняется при скорости 260—270 км/ч по прибору. Дистанция стрельбы при указанных условиях получается порядка 900—400 м. Вывод из пикирования «необходимо было начинать с таким расчетом, чтобы при выходе на горизонтальном полете иметь высоту не менее 100 м». То есть с высоты 200 м при перегрузке на выводе 2,5—3 единицы.

При стрельбе из 2 пушек «чувствуется значительная отдача назад». Вследствие плохой продольной устойчивости самолета прицеливание нарушается после первых же выстрелов и «получается разброс снарядов, особенно при асинхронной работе пушек». Поэтому «прицельное поражение точечной цели (одиночный танк) возможно только из первой очереди, а возможно, даже и только из первых выстрелов». По этой причине стрельбу необходимо было вести только короткими очередями по 2—3 выстрела. Внесение поправок в прицеливание было возможным, но требует от летчиков определенного навыка. При этом максимальная длина очереди ограничивалась 3—4 выстрелами. За один заход с высоты 500 м при соответствующей тренировке можно было выполнить 3—4 прицельные очереди.

При стрельбе из одной пушки самолет сильно разворачивает в сторону стреляющей пушки, «стрельба становится неприцельной, и удержать самолет в заданном направлении невозможно». Даже при парировании разворота «в момент стрельбы разрывы ложатся в сторону стреляющей пушки». В этом случае требовалось «стрелять еще более короткой очередью с небольшим боковым упреждением».

Прицел ВВ-1 не отвечает требованиям прицельной стрельбы из пушек 11П по точечным целям с самолета Ил-2. Получалось так, что цель размерами 6x6 м с дистанции 900—800 м закрывается мушкой, а «совмещение перекрестия на козырьке с мушкой после первого выстрела нарушается и впоследствии трудно возобновляется». К тому же «наводка затрудняется также плохим качеством прозрачной брони (искажает)».

Средний процент попаданий в круг диаметром 60 м составил 33,3% (диапазон — от 22,3 до 71,5%), а в цель размерами 6x6 м — всего 2,65% (диапазон — от 2,13 до 4,76%).

К числу основных выводов по результатам испытаний относили следующее. Во всем диапазоне эксплуатационных центровок двухместный самолет Ил-2 не имеет продольной устойчивости. С установленными 37-мм пушками самолет инертен, нагрузки на рули большие. Самолет сложен в технике пилотирования на виражах, боевых разворотах, при полете на низких высотах. Отсутствие у самолета продольной устойчивости «снижает качество стрельбы, особенно из пушек калибра 37 мм».

В то же время отмечалось, что самолет Ил-2 с пушками 11П «может быть применен для поражения железнодорожных эшелонов, паровозов, танков, автоколонн и других целей» при соответствующей тренировке летного состава и нормальной работе самих пушек. При этом стрельбу необходимо производить только короткими очередями не более 3—4 выстрелов, «помня, что первые выстрелы наиболее прицельные».

Производственное исполнение Ил-2 зав. № 302349 неудовлетворительное. Большинство производственных дефектов, отмеченных в актах по испытаниям самолетов Ил-2 производства завода № 30 зав. № 2067, 1140 и 1122, «повторено и на испытанном самолете».

Требовалось немедленно устранить заклинение патронной ленты в горловине патронного рукава, для чего «доработать патронные рукава по типу доводок, произведенных при испытаниях». Исключить выпадение патронов из ленты. Устранить во внутренней части патронного ящика выступающие предметы — «профиля и шурупы», а саму внутреннюю поверхность стенок ящика сделать лучшего качества. Кроме этого, необходимо было удлинить троса спусков пушек, поскольку «тендеры разъема нельзя довернуть до конца и при каждом рассоединении тендеров нарушается регулировка спуска». Предлагалось установить «предохранительные листы против звеньеотводов на правой плоскости и люке патронного отсека левого пулемета ШКАС», возвратные пружины рычагов спусков на заднем креплении пушек, контргайки на горизонтальных болтах переднего крепления пушек.

Как следствие выявленных в ходе испытаний дефектов и недостатков, в заключении отчета НИИ ВВС констатировалось: «Головной серийный Ил-2 с 37-мм пушками (зав. № 302349 з-д 30) в предъявленном виде испытаний не выдержал по причинам недоведенности системы питания пушек калибра 37 мм и неудовлетворительного производственного исполнения».

Предлагалось «самолет Ил-2 с 37-мм пушками со всеми устраненными дефектами, отмеченными на самолетах зав. № 302067 и № 302349 и доведенной системой питания, предъявить в НИИ ВВС на повторные испытания».

аким образом, к началу летней кампании 1943 г. противотанковая составляющая системы вооружения ВВС КА включала 37-мм пушки 11П, которыми вооружались штурмовики Ил-2 и истребители Як-9т, противотанковые бомбы ПТАБ-2,5-1,5 кумулятивного действия, ракетные бронебойные и осколочно-фугасные снаряды РБС-82, РБС-132 и РОФС-132, а также химические ампулы АЖ-2 с зажигательными смесями.

К сожалению, несмотря на спешку, выполнить планы поставок противотанковых Ил-2 в действующую армию к началу летней кампании не удалось. В воздушных армиях курского направления не было ни одного Ил-2 с 11 П. Однако незадолго до этого удалось завезти большое количество ПТАБ-2,5-1,5 (17500).

14 августа 1943 на Ил-2 АМ-42 «следопыт» была проведена одна рулежка и сделано три пробежки с доведением самолета до момента отрыва от полосы. По отзывам летчика-испытателя В. К. Коккинаки, самолет хорошо управлялся и слушался рулей. Мотор в течение 25 минут непрерывно работал на номинальном и взлетном режимах без каких-либо замечаний. Температура воды и масла находилась в пределах нормы: вода – 110 °C, масло – 95 °C.

Одновременно с Ил-2М сняли мотор АМ-42, который выработал ресурс, и начали работы по устранению выявленных ранее недостатков и дефектов по самолету и его системам.

Учитывая нормальную работу установленного на «следопыте» экземпляра мотора АМ-42, С. В. Ильюшин и инженер-майор В. П. Григорьев подготовили письмо на имя А. И. Шахурина, в котором просили повлиять на решение А. А. Микулина и дать «добро» на производство испытательных полетов опытных Ил-2 с АМ-42. Предварительно была получена поддержка по этому вопросу у заместителя главного инженера ВВС генерала А. А. Лапина. Однако «поход наверх» ничего не дал. Изменения, которые были внесены в конструкцию АМ-42 по результатам торсиографирования, оказались весьма существенными. Так, от амортизирующих промежуточных элементов в соединении большой шестерни редуктора с коленчатым валом отказались в пользу жесткого редуктора. Коленчатый вал выполнялся более жестким и прочным. Заново переделывалась всасывающая система, поршневая группа и т. д. По этим причинам мотор был поставлен на повторное торсиографирование. В этих условиях ни главный конструктор мотора, ни нарком авиапрома не решились снять запрет. Более того, государственная комиссия, назначенная совместным приказом А. И. Шахурина и главного инженера ВВС генерал-полковника А. К. Репина от 16 сентября, потребовала сначала провести длительные внутризаводские испытания по специальной программе на надежность основных узлов мотора, и лишь после этого разрешалось допустить АМ-42 к государственным летным испытаниям.

Между тем ОКБ Микулина, несмотря на проводимую обширную доводочную работу, долго не могло добиться надежной работы мотора в новой «редакции»: наблюдалась сильная тряска и дымление, мотор недодавал мощности, в масле стабильно появлялась стружка и т. д. Одновременно, чтобы «отстроиться» от резонанса в системе воздушный винт и коленчатый вал мотора, на заводе № 35 начались работы по созданию для АМ-42 воздушных винтов диаметром менее 4,0 м (17490).

14 августа 1943 была проведена одна рулежка и сделано три пробежки с доведением самолета разведчика и корректировщика артиллерийского огня до момента отрыва от полосы. По отзывам летчика-испытателя К. К. Коккинаки самолет хорошо управлялся и слушался рулей. Мотор в течение 25 минут непрерывно работал на номинальном и взлетном режимах без каких-либо замечаний. Температура воды и масла находилась в пределах нормы: вода - 1 10°С, масло -95°С.

Одновременно на Ил-2М был снят мотор, который выработал ресурс, и начаты работы по устранению выявленных недостатков и дефектов.

Учитывая нормальную работу установленного на корректировщике экземпляра мотора АМ-42, Ильюшин и инженер-майор Григорьев подготовили письмо на имя Шахурина, в котором просили повлиять на решение Микулина и дать добро на производство полетов опытных "Илов" с АМ-42 по программе заводских испытаний. Предварительно была получена поддержка по этому вопросу у заместителя главного инженера ВВС генерала А. А. Лапина. Однако "поход наверх" ничего не дал. Изменения, которые были внесены в конструкцию АМ-42 по результатам тор-сиографирования, оказались весьма существенными. Например, от амортизирующих промежуточных элементов в соединении большой шестерни редуктора с коленчатым валом отказались в пользу жесткого редуктора. Коленчатый вал выполнялся более жестким и прочным. Заново переделывалась всасывающая система, поршневая группа и т.д. По этой причине мотор был поставлен на повторное торсиографирование. В этих условиях ни Главный конструктор мотора, ни Нарком авиапрома не решились снять запрет. Более того, Государственная комиссия, назначенная совместным приказом А. И. Шахурина и главного инженера ВВС А. К. Репина от 16 сентября, потребовала сначала провести длительные внутризаводские испытания по специальной программе на надежность основных узлов мотора, и лишь после этого разрешалось допустить АМ-42 к госиспытаниям.

ОКБ Микулина, несмотря на проводимую обширную доводочную работу, долго не могло добиться надежной работы мотора в новой "редакции": наблюдалась сильная тряска и дымление, мотор недодавал мощности, в масле стабильно появлялась стружка и т.д. Одновременно, чтобы "отстроиться" от резонанса в системе воздушный винт и "коленчатый вал - редуктор" мотора на заводе № 35 начались работы по созданию для АМ-42 воздушных винтов диаметром менее 4,0 м (11427).

14 августа 1943 была проведена одна рулежка "следопыта" 240-го завода и сделано три пробежки с доведением самолета до момента отрыва от полосы. Машину привели в летное состояние к 26 июля 1943, но уже действовал запрет Микулина на полеты с АМ-42.

10 мая 1943 г. состоялся первый полет опытного. Выяснилось, что деревянное крыло, изготовленное на заводе № 30, имеет существенные производственные дефекты. Были претензии и к работе мотора АМ-42. Полеты прекратили.

Одновременно с Ил-2М был снят мотор, который выработал ресурс, и начаты работы по устранению недостатков и дефектов самолета.

Несмотря на обширную доводочную работу, ОКБ Микулина долго не могло добиться надежности АМ-42: наблюдалась сильная тряска и дымление, мотор недодавал мощности, в масле появлялась стружка и т.д.

Параллельно, чтобы "отстроиться" от резонанса в системе воздушный винт и "коленчатый вал - редуктор" мотора на заводе № 35 приступили к созданию для АМ-42 воздушных винтов диаметром менее 4,0 м.

К этому времени над ОКБ Ильюшина начали сгущаться "тучи". В сентябре неудачно закончились госиспытания истребителя Ил-2-И. Максимальная скорость у земли в сравнении с двухместным Ил-2 оказалась выше всего на 6 км/ч, а на границе высотности - на 10 км/ч.

"Самолеты Ил-2И могут быть использованы для борьбы только с некоторыми типами ...самолетов противника, имеющих сравнительно небольшие скорости (Не 111, Fw 200, Ju 87, Ju 52) на высотах ниже 4000 м, однако ...Fw 200 могут уходить от атак Ил-2 И набором высоты за счет лучшей скороподъемности. Ил-2И может атаковать более скоростные бомбардировщики Ju 88 и Do 215 только случайно, так как последние, за счет большей скорости, всегда имеют возможность уйти от Ил-2 И. ...Вести активную борьбу с истребителями ...Ил-2И не может", - констатировалось в Акте испытаний. В тоже время вооружение Ил-2-И состояло только из двух пушек ВЯ-23.

То есть, Ил-2-И как истребитель бомбардировщиков и транспортных самолетов не состоялся, а все качества "чистого" штурмовика - потерял. Командующий ВВС маршал Новиков наложил на Акт резолюцию: "...считать, что дальнейшая постройка Ил-2И в варианте истребителя и установка мотора АМ-42 ...на истребительный вариант Ил-2 нецелесообразна".

Работы по истребителю Ил-2-2И были прекращены, хотя к концу августа один экземпляр самолета почти собрали, а для второго экземпляра изготовлены необходимые узлы и агрегаты (12020).

14 августа 1943 Гл. диспетчер НКАП Полозенко писал А.И.Шахурину Докладную записку:

"По сообщению директора завода 39 Абрамова, на самолете Ил-6 в настоящее время проводятся следующие работы:

1. Заканчивается монтаж автопилота

2. Заканчивается смена всего трубопровода воздушной системы (замена дюралевых трубок на стальные).

3. Ведется монтаж нового тросового управления

4. Устанавливаются Наяды

Кроме того разные мелкие доработки

Все указанные работы будут закончены к вечеру 16 августа 1943, после чего самолет Ил-6 будет поставлен на тряску, которую проведут в течение 16 и 17 августа 1943. К полету самолет будет подготовлен к 18 августа 1943 (1768,226).

14 августа 1943 г. на Ер-2 № 1851106, выпущенным в июле 1941 г. (одной из четырх машин с двигателями М-105, эксплуатировавшихся в ГВФ) летчик М.К. Байкалов потерпел аварию. При посадке в Куйбышеве он "промазал" и, пробежав около 150 м, начал резко тормозить по очереди левым и правым колесами. В итоге, самолет поломал правую стойку шасси и подмоторную раму. Другой самолет из сохранившихся в дальней авиации (№ 1850405, построенный в июне 1941 г.) спустя два года передали на моторостроительный завод № 26. Видимо, самолет, имевший свидетельство для гражданской эксплуатации и обозначение СССР - И586, предназначался как для перевозки срочных грузов, так и испытаний силовых установок. Этот Ер-2 прослужил почти четыре года, потерпев катастрофу 29 апреля 1945 г. В тот день предстоял контрольный полет после планового ремонта. При пробе двигателей ВК-105ПФ2, стоявших на машине, все работало нормально. Однако вскоре после взлета на высоте 60 - 80 м левый мотор стал давать перебои, и из него вырвались языки пламени. Ер-2 развернулся в сторону сдавшего двигателя и, планируя под углом около 20°, ударился о землю левой консолью крыла. Пожар почти полностью уничтожил машину вместе с экипажем летчика П.К. Маслюженко (11994).

С 14 по 20 августа 1943 проходили войсковые испытания Ла-5 с М-82Ф. Согласно справке ви 1 ранга Ф.Бабанина на 20 августа из 19 машин осталось 10 и потери включали:

а) сбиты над линией боя - 4 (один л вернулся).

б) подбито и вернулось - 4

в) аварии из-за масляного голодания - 1

Все подбитые получили большие повреждения плоскостей, фюзеляжа и в особенности хвостового оперения от истребителей (Ме-109Ф)...(1458,50).

С 14 по 20 августа 1943 испытывался Ла-5Ф. Использовались 9 машин, из которых в ходе интенсивных воздушных боев 4 были потеряны, причем в часть вернулся лишь один летчик, 4 самолета вышли из строя из-за полученных повреждений, 1 потерпел аварию из-за масляного голодания мотора. Согласно докладу ведущего инженера по испытаниям, чаще всего противником были Ме109Р. Большинство повреждений пришлось на хвостовую часть. Войсковые испытания Ла-5ФН прошли гораздо успешнее. На 14 самолетах в 25 воздушных боях было сбито 3 В? 1090, 21 РУ/190, 3 Не 111Н, 1 Зи 87 и 5 ии 88 ценой потери четырех своих машин (11123).

Контрольные испытания Ла-5ФН № 39213047Ф, выпущенного заводом № 21 летом 1943 г., показали, что скорость у земли упала почти на 40 км/ч. Это было вызвано отсутствием уплотнительных шайб между стволами пушек и капотом, невозможностью закрыть замки ДЗУС внутреннего капота под выхлопным коллектором и плохой подгонкой передней стяжной ленты капота («ступенька» в 10 мм). На II границе высотности произошел отказ ПЦН, и самолет удалось разогнать только до 600 км/ч вместо положенных 640. Директору завода было строго указано на недостатки. Но изжить брак не удалось (11123).

14 августа 1943

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ОКБ ЗАВОДА № 21 В 1943 Г.

1. Модификация истребителя Ла-5 с М-82 с трубчатыми лонжеронами.

Выполнено 20. XII. 42. г.

2. Модификация истребителя Ла-5 с М-82ФНВ.

3. Модификация Ла-5 с М-71.

4. Модификация истребителя Ла-5 с М-82 в двухместный вариант УТИ.

5. Модификация истребителя Ла-5 с М-82ТК-3.

6. Модификация истребителя Ла-5 с М-82ФН ТК-3.

Работы, выполненные в 3-м квартале 1943 года:

1. Модификация истребителя Ла-5 с М-71/2-й экземпляр.

2. Фронтовой одноместный истребитель «Ла» с М-90.

3. Модификация истребителя Ла-5 с трехточечным вооружением.

4. Изготовление чертежей фотоустановок АФА-ИМ на Ла-5.

5. Работа по установке автоматики на самолете Ла-5.

6. Выпуск улучшенных образцов самолета Ла-5 01-06.

Начальник ОКБ	АЛЕКСЕЕВ

14. 08. 1943 г.

ЦАНО. Ф. 2066. Оп. 7. Д. 36. Л 22.

Подлинник. Машинопись (20961).

14 августа 1943 вышел Приказ по ВВС N 0169:

Содержание: О проведении войсковых испытаний самолетов Як-7Б М-105ПФ с установленными на них автоматами регулирования температуры воды типа АРТ-41.

В целях выявления эксплуатационных качеств автоматов регулирования температур воды АРТ-41 и оценки надежности работы системы охлаждения мотора М-105ПФ на самолетах Як-7Б с автоматами АРТ-41, приказываю:

1. Командующему 8-й Воздушной армией организовать проведение войсковых испытаний 19-ти самолетов Як-7Б с автоматами АРТ-1 по программе, утвержденной гл. инженером ВВС.

2. испытания закончить не позднее 15 сентября 1943 года. Акт по испытаниям представить мне на утверждение в пятидневный срок после окончания испытаний.

3. Обеспечение войсковых испытаний техническим руководством возлагаю на начальника НИИ ВВС - генерал-лейтенанта инженерно-авиационной службы Лосюкова П.А. и начальника НИИ СС ВВС генерал-лейтенанта инженерно-авиационной службы Данилина С.А.

4. К участию в испытаниях допустить представителей НКАП: начальника лаборатории автоматики НИСО Почтарь Н.А. и ст. инженера завода N 149 Попова А.Р. (Врид. командующего ВВС генерал-полковник авиации Фалалеев, член военного совета ВВС генерал-лейтенант авиации Шиманов, врид. начальника штаба ВВС генерал-лейтенант авиации Кроленко).

(По гл. управлению инженерно-авиационной службы ВВС) (1779).

Другие оборонные отрасли:

С 14 по 31 августа 1902-й САП, в составе 15 СУ С-1 участвовал в пяти боях, в которых самоходчики уничтожили два танка, девять орудий, 12 пулеметов и до 250 чел. немецких солдат и офи-церов.Согласно докладу командира полка вся материальная часть СУ-76 (на базе Т-1П) находилась в плохом состоянии. В сентябре полк участвовал в 14 боях силами от двух до семи САУ. Наиболее результативными были бои 20—23 сентября, когда группа из шести СУ С-1, преследуя отступающего противника, уничтожила три немецких танка. 25 ноября 1902-й Кременчугский САП потерял все свои машины и убыл на переформирование.

Самоходчики любили эту машину за то, что при наличии закрытого боевого отделения она не была такой тесной, как СУ-85 или трофейные Stug 40. Часто им приходилось выполнять типично «танковые» задачи — поддержку и сопровождение пехоты, борьбу с вражескими огневыми точками. И только наличие одного люка (а в 1943 г. немецких шасси с бортовыми «лючками» почти не осталось) затрудняло эвакуацию из САУ в случае ее загорания. По опыту боев на Курской дуге, в августе 1943 г. с самоходных установок СУ-12М и СУ С-1 (которые стали называть также СУ-76(И)) начали демонтировать крышу, так как вентиляция боевого отделения у них была отвратительной.

Именно о таких машинах упоминается в донесении штаба 1-й немецкой танковой армии управлению «Иностранные армии — Восток»(«Абвер»): «В 177-м полку 64-й механизированной бригады имеется 4 роты по 11 танков в каждой. Эти танки имеют обозначение sturmgeschutz 76тт. Они изготовлены на шасси немецкого танка PanzerIII с двигателем Maybach. Новая рубка имеет толщину 3—4 см в лобовой части, на бортах — 1—1,5см. Рубка открыта сверху...» (11417).

14 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3927 Об обеспечении рабочей силой вновь вводимых металлургических предприятий и агрегатов.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 1-2, 3-4 (11012).

14 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3928 Об обеспечении жилищем рабочих завода N381 НКАП.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 5 (11012).

14 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3929 О подготовке рабочих кадров для предприятий Наркомречфлота. (7134, 6-9,10-14).

14 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3930 [О передаче 500 тыловых военнослужащих для работ по восстановлению нефтефлота пароходства "Волготанкер".] (7134, 15).

14 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3931. Об установке импортного оборудования на Бугурусланской ЦЭС, обеспечении электроэнергией завода № 88 НКНП и организации конторы "Бугурусланэлектроток".РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 16 (11012).

14 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3932 [О мобилизации 9,5 тыс. чел. в сельской местности Украинской ССР, Татарской и Башкирской АССР, Калининской и Курской обл. для работы на строительстве заводов черной металлургии.] (7134, 17-19).

14 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3933 [О назначении Тимофеева М.М. (НКВД) уполномоченным ГКО по лесосплаву по Камскому бассейну.] (7134, 20).

14 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3934 [О количестве, ассортименте и сроках поставки оборудования строительству Ферганского ксилитанового завода Главлесоспирта при СНК СССР.] (7134, 21,22-27).

14 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3935 О дополнительном учреждении переходящего Красного знамени Государственного Комитета Обороны для предприятий Наркомлеса СССР.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 28 (11012).

14 августа 1943 был подписан приказ о создании Лаборатории N 2 в Казани во главе с И.В.Курчатовым (3481).

14 августа в 1943 году в Москве подписан приказ о создании т.н. Лаборатории № 2 Академии Наук СССР в Казани во главе с профессором Игорем Васильевичем Курчатовым. Лаборатория превратится впоследствии в Институт атомной энергии имени И.В.Курчатова (ныне научный центр «Курчатовский институт»)

Армия:

14 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 14 августа наши войска, наступающие из района Спас-Деменска, продвинулись вперёд от 6 до 8 километров и заняли более 20 населённых пунктов.

На Брянском направлении наши войска, преодолевая сопротивление противника, на отдельных участках продвинулись вперёд от 4 до 8 километров и заняли свыше 60 населённых пунктов.

На Харьковском направлении наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки танков и пехоты противника, продолжали наступление, заняв несколько населённых пунктов.

На других фронтах наши войска вели разведку и артиллерийско-миномётную перестрелку с противником.

В течение 13 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 69 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 54 самолёта противника.

Наши войска, овладев городом Спас-Деменск, продолжали наступление. БойцыН-ского соединения за три дня боёв уничтожили до 8.000 солдат и офицеров противника, 58 танков, 128 орудий разного калибра и 160 пулемётов. Разбито и разрушено до 200 дзотов и блиндажей противника. Захвачено много трофеев, в том числе 4 склада с вооружением, несколько складов с продовольствием и различным военным имуществом. Части другого нашего соединения освободили 19 населённых пунктов и уничтожили не менее двух полков пехоты противника. Взято в плен до 300 гитлеровцев. Захвачено у немцев 9 паровозов, 184 вагона, 126 платформ с различным инженерным имуществом, подвижные ремонтные мастерские армейского значения, 4 продовольственных склада, большое количество боеприпасов и другие трофеи.

Развивая наступление, наши войска в течение дня продвинулись вперёд от 6 до 8 километров и заняли свыше 20 населённых пунктов.

На Брянском направлении наши войска вели бои северо-восточнее города Карачев. В районе железной дороги противник на рассвете бросил в контратаку крупные силы пехоты и 24 танка. Огнём нашей артиллерии подбито 11 вражеских танков и несколько самоходных орудий. Контратака противника захлебнулась. На плечах отступающих гитлеровцев гвардейцы Н-ской части штурмом заняли сильно укреплённую и господствующую над местностью высоту. В боях на подступах к Карачеву в течение дня уничтожено 2.500 немецких солдат и офицеров, 20 танков и 98 орудий. Захвачены у противника 12 танков, 56 орудий и 42 миномёта.

Овладев районным центром Шаблыкино, наши войска продолжали наступление и, продвинувшись вперёд, заняли более 30 населённых пунктов.

На Харьковском направления наши войска продолжали наступление.

Западнее Харькова наши войска, преодолевая упорное сопротивление противника, заняли ряд населённых пунктов. Бойцы Н-ской части в бою только за один населённый пункт уничтожили 900 гитлеровцев, 7 немецких танков и 2 артиллерийских батареи. Захвачено 8 танков, 19 орудий, 64 пулемёта, 2 склада боеприпасов и склад с инженерным имуществом. Северо-западнее Харькова немецкие танки и пехота предприняли несколько ожесточённых контратак. Наши части отбросили противника, уничтожив при этом 26 танков, из них 10 тяжёлых танков типа «Тигр». Противник понёс огромные потери в живой силе.

На Ленинградском фронте наши части истребили до 600 немецких солдат и офицеров. Огнём артиллерии уничтожено 4 немецких миномётных батареи, разрушено35 дзотов и 17 блиндажей. Подавлен огонь большого числа артиллерийских и миномётных батарей противника. В расположении огневых позиций немцев вызвано много пожаров, сопровождавшихся сильными взрывами.

Северо-восточнее Новороссийска противник предпринял несколько контратак. Артиллерийским и ружейно-пулемётным огнём наши бойцы истребили до 400 гитлеровцев и вынудили немцев отступить. Захвачены у противника 2 орудия, 38 пулемётов, 250 винтовок и другие трофеи.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Смоленской области, ночью внезапно напал на охрану крупной железнодорожной станции. Партизаны уничтожили до роты гитлеровцев, взорвали входные и выходные стрелки, железнодорожный мост, сожгли два эшелона с боеприпасами и эшелон с горючим. Уничтожено 46 автомашин, 6 танков, 21 вагон с артиллерийскими снарядами, 17 вагонов с патронами, 9 вагонов с авиабомбами и 9 цистерн с горючим. Группа партизан другого смоленского отряда проникла в расположение немецкого аэродрома, сожгла один самолёт «Юнкерс-88» и взорвала склад с авиационными бомбами. Взрывом уничтожены аэродромные постройкии несколько автомашин.

Многие жители Орла, вынесшие нечеловеческие страдания за время немецкой оккупации, при приближении к городу частей Красной Армии устремились навстречу своим родным освободителям. Немецко-фашистские мерзавцы расстреливали этих людей из пулемётов и автоматов. Гитлеровцы силой оружия, под угрозой расстрела, угоняли мирных советских людей, жителей Орла, на каторгу в Германию. Вопреки всем международным законам и обычаям ведения войны, гитлеровские бандиты хватали подростков и стариков, заключали их в лагери и объявляли военнопленными.»

Ниже приводится точный текст «Объявления» немецкого военного комендантагенерал-майора Гамана, которое было расклеено на улицах города Орла за несколькодней до взятия его советскими войсками:

«ОБЪЯВЛЕНИЕ Орёл объявляется боевой зоной.

Гражданское население должно немедленно покинуть город в западном направлении. Покиданию города в другом направлении будет воспрепятствовано силой оружия.

Мужчины в возрасте от 15-ти до 55-ти лет, способные носить оружие, будут, каки раньше, задерживаться. Они избегут задержания только тогда, если немедленно явятся в лагерь военнопленных на Казарменной улице.

Каждое гражданское лицо, которое после наступления темноты будет встречено на улице, будет расстреляно.

Военный комендант Гаман генерал-майор».

«Многим жителям города Орла удалось спрятаться и избежать гитлеровской каторги и неминуемой гибели. Однако факт остаётся фактом, что немецкое командование сделало всё от него зависящее, чтобы под угрозой расстрела угнать мирных жителей города. Приведённое же выше объявление немецкого военного коменданта города Орла только ещё и ещё лишний раз подтверждает, к каким неслыханным злодейским мерам прибегает гитлеровское командование в отношении советских мирных граждан.» (14983).

С 14 по 31 августа 1943 1902-й САП на СУ-76И участвовал в пяти боях (в среднем на 2-3 боя больше, чем любой другой полк армии). За этот период самоходчики уничтожили два танка, девять орудий, 12 пулеметов и до 250 человек солдат и офицеров. Согласно докладу командира полка от 1 сентября, "все машины, участвовавшие в предыдущих боях, имеют повреждения. Отдельные машины восстанавливались по нескольку раз, вся матчасть СУ-76 (на базе Pz III) изношена и находится в плохом состоянии. Полк был постоянно недоукомплектован, подготовка личного состава - удовлетворительная".

В сентябре 1943 года полк участвовал в 14 боях, в которые одновременно вводилось от двух до семи САУ. Огнем самоходных установок оказывалась существенная помощь пехоте при отражении атак противника.

Наиболее результативные бои проходили в течение 20 - 23 сентября 1943 года при преследовании отходящего противника, когда группа из шести СУ-76И уничтожила три танка противника.

Обычно во время атак или преследования противника САУ следовали непосредственно вслед за танками, причем в отчете командира САП отмечалось, что если бы "танки и САУ использовались более массированно, потери полка были бы существенно снижены".

Полк участвовал в боевых операциях до конца ноября. 25 ноября 1943 года 1902-ой Кременчугский самоходно-артиллерийский полк, потерявший все свои машины, убыл на переформирование отечественной матчастью.

Кроме 1902-го, самоходными установками СУ-76И оснащались 1901 и 1903-ий полки, которые также использовались в августе - сентябре при проведении Белгородско-Харьковской операции (9695).

14 августа 1943 года состоялся боевой дебют 1902-й самоходно-артиллерийский полк (сап). К тому времени полк был усилен батареей из пяти СУ-122.

Действуя в составе 5-й гвардейской армии, 1902-й сап атаковал высоту 202,4 в районе Лозовая-Крысино. В ходе ночной контратаки немцы смогли выбить советские подразделения с высоты, но 1902-й САП выбил немцев оттуда повторной атакой. В бою отличился экипаж лейтенанта Н.П. Алексеева, который подбил один средний танк, уничтожил одну противотанковую пушку и до взвода немецкой пехоты. Ответным огнём была подбита одна СУ-76И.

Полк весьма успешно действовал в связке с 33-м гвардейским стрелковым корпусом и 57-м танковым полком. Несмотря на то, что матчасть вела себя довольно капризно, на фронте 1902-й сап находился вплоть до ноября 1943 года. Он принял самое активное участие в освобождении Кременчуга (18090).

За рубежом:

14 августа в 1943 году (14–24 августа) Квебекская конференция глав правительств США и Англии. Конференция в Квебеке («Квадрант») Черчилля и Рузвельта. Обсуждались вопросы будущего Италии, наступления в Бирме, проведения операции «Оверлорд» и командования в Юго-Восточной Азии. Было решено «при планировании исходить из того, что Япония должна быть разгромлена в течение 12 месяцев после завершения войны с Германией» (14983).

14 августа 1943 японская авиация совершает налет на авиабазу союзников в Марилинане, Новая Гвинея (20376).

14–15 августа (ночь) 1943 140 британских Ланкастеров бомбят Милан. Один не возвращается (20376).

14 августа 1943 Рим был объявлен открытым городом (2262).

14 августа 1943 американское правительство распорядилось выделять по бутылке пива на каждого солдата ежедневно, кроме воскресений (4962).

Авиапромышленность:

15 августа 1943 НКАП одобрил новое "Положение о порядке проведения летных испытаний для определения дальности и продолжительности полета самолетов" - общее для ЛИИ и НИИ ВВС, а также ЛИС заводов (173,228).

Другие оборонные отрасли:

С 15 августа по 5 сентября 1943 г. в составе "особой танковой роты 100" проходили фронтовые испытания "Т-34 танки-истребители", вооруженные 57-мм пушкой. Однако "танкам-истребителям" не повезло. В течение трех недель, пока рота находилась в действующей армии, немецкие танки были встречены всего один раз, причем "танки-истребители" в этот момент были в резерве и не смогли продемонстрировать свою эффективность против немецкой брони. Тем не менее, командир танковой роты, капитан Волосатов и представитель ГАБТУ инженер-полковник Зайцев, дали танкам высокую оценку по результатам стрельб по подбитым и брошенным вражеским машинам, а также амбразурам ДЗОТ (3862).

Единственным недостатком 57-мм танковой пушки ЗИС-4М, который отмечали все, принимавшие участие в испытаниях, было крайне плохое качество осколочных снарядов (неоднократно отмечались неполноценные разрывы или их полное отсутствие) (3862).

В течение 1943 года заводом №92 было выпущено 172 орудия ЗИС-4М, после чего более перспективным для танков был признан переход на калибр 85-мм. Тем не менее, по отчету завода за 1944 года, им было отгружено еще 19 шт. ЗИС-4М, выпущенных, видимо, для ремонта уже стоявших на вооружении танков.

С 15 августа по 5 сентября 1943 г. три опытных танка Т-34 с пушкой ЗИС-4М, который был разработан в КБ-520 завода № 183 в Нижнем Тагиле под руководством главного конструктора А.А. Морозова прошли войсковые испытания па фронте. Установка па танк 57-мм танковой пушки была произведена для обеспечения успешной борьбы с тяжелыми танками противника типа Т-У ("Пантера") и Т-У1 ("Тигр I"). Пушка ЗИС-4 была разработана и испытана еще в середине 1941 г. Однако она не была принята на вооружение и не поставлена на производство по причине начавшейся Великой Отечественной войны. Серийное производство 57-мм пушек под маркой ЗИС-4М было возобновлено в июле - августе 1943 г. (10703).

15 августа 1943 закончились государственные полигонные испытания двух танков ИС и одного КВ-85 («Объект 238'», как уже говорилось, был снят с испытаний), которые проходили с 2 августа. В ходе их танк ИС № 1 прошел 866 км, № 2 — свыше 600 км, КВ-85 - 285 км (11135).

Совместные испытания артсистем С-31 и Д-5Т показали, что по основным параметрам (точность стрельбы и кучность на дистанции 500-600 м) они аналогичны, но последняя имеет ряд преимуществ, связанных с меньшей высотой линии огня, удобстве обслуживания и меньшей вибрацией артсистемы (это сказывалось при стрельбе на расстоянии свыше 1000 м). Больше понравилась пушка Д-5Т меньшей массой и отсутствием дополнительных грузов для уравновешивания ствола, простотой в обслуживании.

Однако попытка пробить 102-мм броню танка «Тигр» под углом 30° на расстоянии 500 м не удалось ни из пушки Д-5Т, ни из С-31. Даже на расстоянии 100 м пробитие получалось «неполноценным», тогда как проба бортовой брони была легко пронизана с 600 м. Проверочные расчеты НИИ-48 подтвердили, что существующим бронебойным снарядом указанные орудия под углом 30° могут пробить броню указанной твердости на расстоянии 100 м толщиной лишь 97^98 мм, а на дистанции 600 м - 88 мм. Тем не менее, это был очень многообещающий результат.

По итогам испытаний Государственная комиссия рекомендовала танк ИС для принятия на вооружение со следующими доработками:

1. Ввести гидравлический механизм поворота башни по типу примененных на американском танке М4А2.

2. Дополнить командирскую башенку зенитной турелью.

3. Предусмотреть возможность перевооружения танка ИС 100-мм и 122-мм пушками.

4. Предусмотреть возможность дополнения вооружения танка казнозарядным 50-мм минометом для самообороны танка от пехоты противника.

5. Отработать конструкцию ломающегося прицела «немецкого типа».

6. Предусмотреть возможность размещения командира справа от орудия, а заряжающего слева («под правую руку»).

7. Изготовить и испытать башню и корпус танка из брони высокой твердости с сохранением толщин.

8. Спроектировать и испытать на танке ИС двухтактный дизельный двигатель мощностью 800 л.с.

9. Испытать гусеничные цепи с резинометаллическими

сайлент-блоками американского типа (11135).

15 августа 1943 пришло заключение об испытаниях «Тетрарха» на НИИБТ Полигоне. Стоит напомнить, что туда танк был отправлен ещё в середине июля 1942 года. Вместо полноценной работы были проведены кратковременные испытания, отчёт о которых занял целых 9 листов, написанных вручную. По итогам было дано заключение, что танк МК-VII представляет собой сложную по конструкции, маломанёвренную машину со слабой бронёй. По этой причине она не представляет собой интерес как боевая единица в армии. Как говорится, лучше поздно, чем никогда (17648).

Армия:

15 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

15 августа наши войска на Брянском направлении, сломив сопротивление противника, после упорных уличных боёв овладели городом Карачев.

На этом же направлении наши войска, продолжая наступление, продвинулись вперёд от 6 до 10 километров, заняли свыше 70 населённых пунктов, в том числе районный центр Хвастовичи, крупные населённые пункты Зикеево, Щигры, Ловать, Стайки, Песочня, Бошино, Муравельник, Железная, Гавриловна и железнодорожные станции Солоновка, Зикеево.

На Харьковском направлении наши войска, отбивая контратаки противника, продолжали наступление и заняли несколько населённых пунктов.

Наши войска, наступающие из района Спас-Деменска, продвинулись вперёд и улучшили свои позиции.

На других фронтах наши войска вели разведку и артиллерийско-миномётную перестрелку с противником.

В течение 14 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 70 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 64 самолёта противника.

На Брянском направлении наши войска продолжали наступление.

Три дня в районе Карачева происходили ожесточённые бои за высоты, прикрывающие подступы к городу. Стремясь удержать любой ценой эти решающие позиции, противник ввёл в бой свежие резервы пехоты и танков. Наши гвардейскиеподразделения сломили сопротивление немцев, штурмом заняли высоты и, преследуя разгромленного врага, ворвались на улицы Карачева. В результате упорных уличных боёв наши войска нанесли противнику огромный урон и овладели городом Карачев. В боях за город разгромлены крупные силы противника. Захвачено много трофеев и пленных.

Северо-восточнее города Карачев наши части продвинулись вперёд и заняли свыше 50 населённых пунктов, в том числе районный центр Хвастовичи. В боях за эти населённые пункты частями Н-ского соединения уничтожено до 3.000 солдат и офицеров противника. Подбито и сожжено 28 немецких танков, уничтожено 18 орудий, из них 4 самоходных, 15 миномётов, 86 пулемётов и несколько десятков автомашин и повозок с военными грузами.

Западнее Дмитровск-Орловский части Н-ского соединения освободили от немецких оккупантов 26 населённых пунктов.

На Харьковском направлении наши войска продолжали наступление.

Западнее Харькова Н-ское гвардейское соединение, отбивая контратаки противника, продвинулось вперёд и заняло несколько населённых пунктов. Уничтожено до 900 гитлеровцев. Захвачены 11 орудий, 3 бронемашины, 24 пулемёта и другие трофеи. На другом участке наши бойцы уничтожили 26 немецких танков и 2 самоходных орудия. Юго-восточнее Харькова части Н-ского соединения отразили несколько контратак противника, продвинулись вперёд и заняли сильно укреплённые позиции немцев. Захвачены трофеи, в числе которых 13 орудий, 53 пулемёта, 25 шестиствольных миномётов, 80 автомашин и 8 складов боеприпасов.

Советские бойцы с величайшим героизмом и отвагой очищают украинскую землю от немецких захватчиков. Казах старший сержант Матаев Ахтай в штыковой схватке уничтожил 5 гитлеровцев, обезоружил и взял в плен 3 немецких солдат. Снайпер узбек Нурудинов истребил вышедших из машины немецких танкистов и захватил исправный танк «Тигр». Туркмен автоматчик Зляев Курбан в бою за населённый пункт огнём из своего автомата уничтожил 17 немецких солдат и одного офицера. Красноармеец татарин Баширов в одном бою огнём из своей винтовки уничтожил 20 немцев.

Наши войска, наступающие из района Спас-Деменска, продвинулись вперёд и улучшили свои позиции. Немцы подготовили многие населённые пункты к круговой обороне, опоясали их траншеями, прикрыли подступы к ним проволочными заграждениями и широкими минными полями. Опираясь на эти пункты, противник оказывает упорное сопротивление. Ожесточённый бой произошёл в районе сильно укреплённого пункта Веркуличи. Здесь наши бойцы отбили контратаку немцев, а затем стремительным ударом с флангов выбили противника из Веркуличей. В этом бою уничтожено до 400 гитлеровцев. Захвачены 12 орудий, много пулемётов, миномётов и крупный продовольственный склад. На другом участке бойцы Н-ского соединения с боями продвигались вперед, заняли 30 населённых пунктов и уничтожили 1.200 немецких солдат и офицеров. Захвачены трофеи и пленные.

Наша авиация бомбардировала и штурмовала войска противника. В течение дня в воздушных боях наши лётчики сбили 25 немецких самолетов.

Юго-западнее Чугуева наши подразделения переправились через Северный Донец и овладели тремя населёнными пунктами. Советские бойцы захватили у немцев 7 орудий, тягач, 2 склада с боеприпасами и взяли пленных.

На одном участке Волховского фронта противник в течение дня семь раз пытался атаковать наши позиции. Встречая гитлеровцев сосредоточенным миномётно-пулемётным огнём, наши подразделения отбили все атаки противника. В результате боя уничтожено до батальона немецкой пехоты.

В одном из портов Чёрного моря наши лётчики потопили буксир, десантную и три сухогрузных баржи противника. Кроме того, повреждены другие суда противника, находившиеся в этом порту.

Группа партизан из отряда имени Кирова, действующего на Украине, узнав о продвижении по шоссейной дороге вражеского обоза, устроила засаду. Когда тяжелогружённые повозки приблизились к месту засады, партизаны открыли пулемётный огонь и истребили 40 венгерских солдат из охраны обоза. Советские патриоты захватили вооружение венгров и 20 повозок с военными грузами.

Ниже приводятся выдержки из письма к матери 17-летней девушки Розы, увезённой немецкими людоедами из города Орла на каторгу в Германию: «Здравствуйте, милая мамочка! От вас нет писем. Не знаю, что и подумать. Вы, конечно, живёте плохо. Мама! Продай все мои вещи и купи себе хлеба. Не береги ничего для меня. Долго я едва ли выдержу. Очень ослабела. Работаем мы у барона Ф. Работаем кошмарно. Болят все суставы. Иногда с работы меня ведут под руки мои подруги. Мы стонем, как старухи, от боли в пояснице. В дождь, холод и жару работаем целый день, с раннего утра и до захода солнца. Живём в барском сарае, под замком, с решётками на окнах. У нашего барона Ф. работает 70 человек — девушки из Чернигова, из Вязьмы, из Петергофа. Много среди нас студенток и десятиклассниц. Все мы тоскуем о родине... Мама! Помнишь, как я мечтала быть врачом или актрисой? Я об этом не могу вспомнить без слёз. Мы теперь, словно тучки невольные, вечные странники, не можем приплыть к своей родине.

Слёзы выступают на глазах, когда задумаешься, оторвёшься от работы и слышишь за спиной крики и похабную ругань надзирателя. Работать требуют споро ,разогнуться нельзя, ибо сейчас же поднимется плеть надзирателя. Я никогда не была так морально унижена, как теперь. Прости меня, мама. Но возможно, что это письмо будет последним. Роза».

Советский народ никогда не забудет горя и слёз своих дочерей, изнывающих в фашистской неволе. Мы учитываем подлых немецких работорговцев, терзающих советских людей. Фашистским людоедам не избежать сурового возмездия.» (14984).

15 августа в 1943 году немецко-фашистские войска нанесли контрудар по войскам Воронежского фронта, захватившим плацдарм на западном берегу реки Ворскла (14984).

15 августа в 1943 году 3-я немецкая танковая армия и 1-я моторизированная дивизия нанесли контрудар войскам Воронежского фронта, захватившим плацдарм на западном берегу реки Ворскла (14984).

За рубежом:

15 августа 1943 американские войска высадились на Велла Лавелла. Японцы реагируют налетами в течение дня, но приносят лишь небольшой ущерб и истребители F4U Corsair Корпуса морской пехоты США обстреливают Kahili Аэродром на острове Бугенвиль. Японцы утверждают, что потеряли 17 самолетов, но американские силы заявляют, что 44 сбиты (20376).

15 августа 1943 в ходе операции «Коттедж» американские и канадские войска вторгаются в Киску и обнаруживают, что все японцы тайно эвакуировали остров 28 июля. Используя 359 боевых самолетов - больше, чем когда-либо было во время Второй мировой войны, - 11-я воздушная армия вела непрерывные бомбардировки и сбрасывали листовки о капитуляции за три недели до вторжения, в основном против необитаемого острова. С 1 июня одиннадцатый военно-воздушный флот совершил 1454 самолето-пролета против Киски, сбросив 1255 тонн (1 255 000 кг) бомб. Высадка на Киске завершает 439-дневную кампанию на Алеутских островах , в ходе которой 11 армия совершила 3609 боевых вылетов, сбросила 3500 тонн (3500000 кг) бомб, потеряла 40 самолетов в бою и 174 самолета по другим причинам а 192 самолета – были повреждены. Патрульные самолеты ВМС США совершили 704 боевых вылета, сбросили 590 000 фунтов (270 000 кг) бомб и потеряли 16 самолетов в бою и 35 по другим причинам. Включая транспортную авиацию, союзники потеряли 471 самолет во время кампании по различным причинам, в то время как японцы потеряли 69 самолетов в бою и около 200 - по другим причинам (20376).

15–16 августа (ночь) 1943 бомбардировочное командование Королевских ВВС совершает последний налет на Италию: 199 Ланкастеров атакуют Милан и 154 - Турин. Одиннадцать бомбардировщиков потеряны, большинство из них было сбито немецкими истребителями, ожидающими их на обратном пути через Францию (20376).

15 августа 1943 в Мадриде итальянский генерал Дж. Кастельяно тайно встретился с английским послом, попросив помощи в выводе Италии из союза с Германией (4962).

15 августа 1943 после тяжелой бомбежки американские войска вторглись на остров Киска (Алеутские острова), внезапно выяснив, что японцы оставили остров за три недели до этого (4962).

15 августа 1943 американцы высадились на Киске, Алеутские острова (2246,4).

15 августа 1943 по приказу Мао Цзедуна в Компартии Китая началась чистка (4962).

Авиапромышленность:

К середине августа месяца 1943 работы по самолету Ил-2М АМ-42 - С-42 на заводе № 18 фактически остановились. Военпреды забили тревогу. Директор завода А. А. Белянский вынужден был «реагировать». Своим приказом от 23 августа он потребовал от производственников передать С-42 на ЛИС завода к 15 сентября. Однако этот шаг Белянского, как оказалось впоследствии, был своего рода страховкой от возможных в будущем упреков в бездействии, так как выполнять этот приказ никто не собирался. Работы по С-42 продолжали идти «ни шатко ни валко». Согласно сводке по опытному самолетостроению от 25 сентября, С-42 еще находился в состоянии сборки. Не был собран самолет и к 1 декабря – к этому дню на самолете проводились мелкие доработки маслосистемы, устанавливался верхний бензобак, шла отладка работы бронезаслонок. Как следует из доклада помощника военпреда на 18-м авиазаводе старшего техника-лейтенанта В. В. Никулина, «общий объем работы» по С-42 для приведения его в летное состояние оставался всего на «2–3 дня, но завод совершенно не занимается самолетом» (17490).

К середине августа месяца 1943 работы по самолету С-42 фактически остановились. Военпреды забили тревогу. Директор завода А. А. Белянский вынужден был "реагировать". Своим приказом от 23 августа он потребовал от производственников передать С-42 на ЛИС завода к 15 сентября. Однако этот шаг Белянского, как оказалось впоследствии, был своего рода страховкой от возможных в будущем упреков в бездействии, так как выполнять этот приказ никто не собирался. Работы по С-42 шли "ни шатко, ни валко". Согласно сводке по опытному самолетостроению от 25 сентября С-42 еще находился в состоянии сборки. Не был собран самолет и к 1 декабря - к этому дню на самолете проводились мелкие доработки мас-лосистемы, устанавливался верхний бензобак, шла отладка работы бро-незаслонок. Как следует из доклада помощника военпреда на 18-м авиазаводе ст. техника-лейтенанта В. Никулина, "общий объем работы" по С-42 для приведения его в летное состояние оставался всего на "2-3 дня, но завод совершенно не занимается самолетом".

Судя по всему, 18-й авиазавод по согласованию с Ильюшиным был сориентирован в первую очередь на постройку самолета Ил-1 АМ-42, а работы по С-42, который в целом был "похож" на "следопыт" 240-го завода, велись по остаточному принципу. Тем более что договориться было нетрудно, так как начальником СКО был представитель ОКБ на заводе В. Н. Бугайский. Поэтому на С-42 выделялось ровно столько людей, сколько оставалось не задействованными в работах по бронированному истребителю и серийной продукции завода. Очевидно, что свободных людей не было никогда.

В то же время основные усилия ОКБ Ильюшина сосредоточились на самолете Ил-2 АМ-42 в варианте разведчика и корректировщика артиллерийского огня.

Надо полагать, такое "разделение труда" было связано с поступившими в НКАП сведениями об успешном прохождении двухместным штурмовиком Су-6 М-71ф государственных летных испытаний. По определяющим летно-боевым качествам (скорость, маневренность, вооружение, боевая живучесть и т.д.) "сухой" значительно превзошел как серийный Ил-2, так и все его варианты с мотором АМ-42. Это была реальная и серьезная угроза монополии бронированных самолетов семейства "Ил" на авиазаводах и в войсках.

Отметим, что никаких специальных обозначений для разведчика и корректировщика артогня Ил-2 АМ-42, равно как и для самолета Ил-2М, после его прибытия в Москву, в документах не употреблялось. В переписке использовалось только одно наименование Ил-2 АМ-42 с добавлением разведчик и корректировщик артиллерийского огня (для самолета завода № 240) или штурмовик-бомбардировщик (для самолета завода № 18). Иногда указывался номер завода изготовителя без упоминания тактического назначения самолета (11427).

Армия:

В середине августа 1943-го с целью перехвата и уничтожения ТКА командир 11-й шад п-п-к А.А.Губрий выдвинул на прибрежные аэродромы дежурные группы Ил-2, которые находились днем в 20-ти минутной готовности к боевому вылету. Разведданные о перемещениях торпедных катеров противника поступали от 30-го орап, 119-го морского pan и 82-й отдельной раэ (6467).

К середине августа 1943 в составе группы насчитывалось около двух десятков "хеншелей" (9084).

Положение дел в эскадрах пикировщиков наглядно характеризует признание командира StG2 оберст-лейтенанта Э.Купфера, который писал: "Ju-87 больше нельзя использовать ни на одном фронте, даже на Востоке. Например, моя эскадра за восемь месяцев потеряли 89 экипажей. В пересчете на год это соответствует 100-процентному обновлению летного состава. Если так будет продолжаться еще год, результатом будет полный конец штурмовых частей... У меня есть эскадрильи с одним самолетом на вооружении....Мы должны как можно скорее, я бы сказал немедленно, начать перевооружать части с Ju87 на Fwl90. Ситуацию с личным составом штурмовых частей можно определить как "последний парад". С 5 июля 1943 г. я потерял двух командиров эскадр, шесть командиров эскадрилий и двух адъютантов групп, каждый из которых совершил более 600 боевых вылетов. Такой опыт уже не заменить... Мы не можем позволить себе терять тех немногих, кто остался..."

Пытаясь сдержать советское танковое наступление, немецкое командование проводило мощные контратаки крупными силами танков и мотопехоты при поддержке авиации, но все безуспешно. В вермахте началась танковая паника, напоминавшая состояние некоторых частей Красной Армии в 1941 г. (9084).

Внешняя политика:

Середина августа 1943. Дипломаический корпус СССР, переведенный по решению Советского правительства осенью 1941 года в Куйбышев, в полном составе возвратился в Москву (18693).

Авиапромышленность:

16 августа 1943 письмом за подписью зам. наркома Кузнецова N Н-38/3280 на имя зам. наркома танковой промышленности Попова и директора завода 183 Максарева сообщено о прекращении на заводе 183 производства бронекорпусов для самолета Ил-2 с обязательным сохранением всей оснастки и инструмента по этому производству (1768,249).

16 августа 1943 года зам. командира 1 КЗАБ подполковник Царев писал письмо командиру 1-й Краснознаменной запасной авиационной бригады полковнику Подольскому.

Отчет о проделанной работе во время боевой стажировки с 5.6 по 27.7.43 г. при 3 САК 290 ШАД заместителя командира 1 КЗАБ подполковника Царева в должности командира авиадивизии.

Стажировка проходила в соответствии с приказом N 36 ВВС. Все вопросы, изложенные в приказе были отработаны полностью. Было произведено 4 боевых вылета: один на разведку, один - действие по переправам на Белгородском направлении - действие по танкам того же направления.

Боевые задания были выполнены.

Основные вопросы, поставленные мною - были:

1. Проверить насколько подготовлены летчики для боевой работы, выходящие из 1 КЗАБ.

2. Как происходит процесс ввода в бой молодого летчика.

3. Как проходит обучение молодых летчиков, отправляемых на фронт с незаконченной программой.

4. Ознакомиться с работой УТАП при 17 ВА.

5. Выявить основные недоработки в вопросе техники пилотирования и боевого применения, влияние на боевую работу.

6. Настолько эффективно используется Ил-2.

7. Причины большого количества небоевых потерь.

8. Подготовка стрелков.

9. Основные вопросы, требующие в доводке самолета Ил-2 и живучесть самолета Ил-2 с деревянным и металлическим крылом.

10. Связь на самолете Ил-2.

Кроме специальных вопросов, которые я перед собой поставил мной было изучено:

1. Базирование штурмовой авиации.

2. Маскировка аэродромов.

3. ПКО и ПВО аэродромов.

4. Наземная связь.

5. Получение боевой задачи и доведение ее до исполнителя.

6. Работа штаба дивизии по обеспечению боевых вылетов.

7. Взаимодействие штурмовиков с истребителями.

8. Взаимодействие штурмовиков с танками.

9. Взаимодействие штурмовиков с пехотой.

10. Управление штурмовиками и истребителями через станции наведения.

11. Знакомство с системой обороны наземных войск и боевыми порядками.

1-й раздел.

1. Подготовка летчиков, закончивших полностью программу обучения при 1 КЗАБ и при правильном вводе в бой их - отвечает требованию боевой работы.

В июле 290 ШАД получила 15 молодых летчиков из 1 КЗАБ, все эти летчики участвовали в боевой работе на Белгородском направлении, в районе Изюм - показали хорошие результаты.

2. Ввод в бой молодого летчика желает много лучшего. Во время затишья мало используется передний край для бомбометания вместо полигона. При действии по переднему краю, летчик отстреливается, изучает лучше район действия.

Молодых летчиков очень редко вывозят на передний край, чтобы показать им систему обороны и ознакомить с районом действия.

Слабо летчики разбираются в тактической наземной обстановке.

Имея всегда истребителей, очень редко отрабатывается воздушный бой штурмовика с истребителем.

3. Отработка молодых летчиков, отправляемых на фронт с незаконченной программой - проходит плохо.

Каждый командир дивизии ограничен бензином и молодые летчики, прибывшие на фронт с незаконченной программой - сидят иногда по месяцу без полетов. Забывают и то, что они знали. Методика обучения поставлена ниже, чем в запасных частях. Часто начавшись полеты срываются по несколько раз из-за налетов противника.

Подача бензина на фронт намного сложнее, чем в тыловой части и в конце концов летчик вводится в бой, полностью не заканчивая программу, а в результате дивизия или полк несет небоевые потери в большинстве своем за счет неподготовленных летчиков.

4. По-моему совершенно нецелесообразно отправлять на фронт летчиков, полностью неподготовленных, а еще лучше, чтобы инспекторы фронтовой авиации принимали из запасных частей летчиков.

5. Работа УТАП при армиях:

Я ознакомился с работой УТАП при 17 ВА и по-моему эта организация себя в настоящее время совершенно не оправдывает. Подготовка летчиков штурмовиков очень низкая, по качеству плохая, методическая работа низкая.

Темпы работ при наличии бензина - очень слабые. Я считаю намного выгоднее для дивизии получить летчика штурмовика полностью закончившего полный курс обучения при запасных частях.

Я считаю есть смысл за счет УТАП усилить бензином и материальными ценностями запасные бригады.

6. Основные недоработки в вопросе техники пилотирования и боевого применения, влияющие на боевую работу:

а) недостаточно отрабатывается строй пары, все еще у летчиков есть стремление ходить с меньшим интервалом и с большой дистанцией,

б) недостаточно отработано у молодых летчиков ножницы, как один из распространенных в настоящее время видов оборонительного боя в паре.

в) слабо молодые летчики владеют боевой аппаратурой при одновременном действии из всех видов оружия,

г) слабый сбор при выходе из атаки,

д) при отработке эскадрильи всегда выделять специальные самолеты для подавления зенитных точек и в полигонных условиях их проводить. Переход этих самолетов в атаку после того, когда обнаружен огонь ЗА.

7. Насколько эффективно используется Ил-2:

Я считаю, что мы еще не все берем от самолета Ил-2 при действиях на поле боя. По скоплению пехоты, танков, артиллерии - огонь из всех видов оружия ведется в первом заходе по ведущему. Каждый летчик не ищет себе цель.

Пехота очень довольна работой штурмовиков, но возможности наших штурмовиков она не знает и поэтому мало предъявляет нам требований.

Нужно заставлять летчика искать цель и прицельно вести по ней огонь, а не на площади, для этого мы и обучаем летчиков вести огонь не по полигону, а по целям, находящимся на полигоне.

8. Большое количество небоевых потерь я считаю зависит от следующих причин:

а) отправка на фронт неподготовленных летчиков (с незаконченной программой) и большой разрыв в летной работе данных летчиков.

б) неправильное использование инспекторов по технике пилотирования и заместителей командиров дивизий. Эти люди являются штатными перегонщиками самолетов. Сидят на станции наведения и собирают самолеты с вынужденных посадок, а за небоевые потери эти люди в первую очередь не отвечают.

в) слабая летная дисциплина.

г) недостаточная подготовка аэродромов.

9. Подготовка стрелков:

Подготовка стрелков стоит на низком уровне. Хорошо подготовленный стрелок и хорошо владеющий прекрасным пулеметом является грозной силой для истребителей противника.

Нужно обязательно пропускать стрелков через стрельбу по движущимся целям хотя бы с земли по конусу.

Главный недостаток у большинства стрелков - не могут практически взять линейное упреждение по движущейся цели с различными ракурсами.

10. Основные вопросы, требующие в доводке самолета Ил-2 живучесть самолета Ил-2 с деревянным и металлическим крылом.

а) Необходимо поставить дополнительное тросовое управление рулями глубины, чем сократим боевые потери и увеличим живучесть самолета Ил-2.

б) Совершенно излишне ставить во второй кабине колпак, без колпака намного улучшается обзор и, как правило, их на фронте снимают, а стрелок должен иметь очки и нужно сделать в задней кабине для стрелка ремень.

в) Увеличить углы обзора пулемета БС на самолете Ил-2, что достигнуто в 290 ШАД уменьшением ленты на 13 патронов и чертежи конструкции имеются в 17 ВА, сейчас применяются и дают хорошие результаты.

г) Пулемет, при переводе его на большие углы особенно вниз - дает задержку вследствие изгиба и перекоса ленты.

д) Самолет Ил-2 с металлическим крылом намного увеличивает живучесть, особенно при плохом качестве склейки.

11. Связь на самолете Ил-2.

В настоящее время командиры связь начинают любить, но еще полностью наши летчики не овладели.

Если бы мы сумели добиться на самолете Ил-2 слышимость по радио равноценную, что на самолете Як-1, можно с уверенностью сказать, что боевые потери можно на много сократить.

На самолете Ил-2 большие шумы и треск и очень трудно настраиваться. Видимо. Видимо недостаточная экранировка. И через станцию наведения истребителями благодаря этому легче управлять, чем штурмовиками.

Как правило, штурмовики подходя к КП убавляют газ и запрашивают задачу.

Необходимо связью овладеть каждым летчиком на отлично и без связи не производить ни одного полета.

2-й раздел

Все вопросы во втором разделе освещать я не буду, т.к. они не расходятся с нашими уставами

1. Базирование штурмовой авиации:

Как правило полк стоит на одном аэродроме. Удаление от линии фронта до километров. При действии по танкам подсаживали отдельные группы штурмовиков на передовые площадки при удалении от линии фронта 20-30 км (на Звенигородском направлении).

Дивизия трехполкового состава имеет три-четыре аэродрома, один из них ложный. Удаление аэродромов один от другого 20 км.

2. Маскировка аэродромов:

Аэродромы, прилегающие к лесным массивам вся материальная часть затаскивается в лес со всеми служебными и обслуживающими постройками. В этих случаях, как правило, маскировка хорошая.

На открытой местности аэродромы имеют капониры, самолеты после боевого вылета затаскиваются немедленно в капониры, расстояние между капонирами 100 метров, расположенные вокруг аэродрома в шахматном порядке.

Самолеты в капонирах могут нести поражение только от прямых попаданий.

КП полков и транспорт маскируются жилыми постройками, сетками, травой.

3. Наземная связь:

Связь внутри полков организовывается средствами ВАО, внешняя связь (связь с полками) средствами дивизии.

Основные типы связи:

В полку:

а) КП командира полка с КП командира дивизии,

б) пост ВНОС,

в) с ВАО,

г) со стартом,

д) с КП дивизии дублируется по радио.

В дивизии добавляется связь с корпусом, с истребителями, с ВАО.

4. Получение боевой задачи и доведение ее до исполнителя.

Дивизия задачу получает от корпуса в виде письменного боевого приказа.

Дивизия ставит полкам в виде боевого распоряжения. Полк получает готовую задачу, где указано: маршрут, зарядка, цель, запасная цель, кто прикрывает, где встреча, время удара.

В виде приказа дивизия очень редко ставит задачи полкам, что является большим недостатком.

Командир полка всегда отдает приказ устно, и как правило, ставит ее не через командиров эскадрилий, а перед всеми исполнителями, чем создает толкотню и командир эскадрильи фактически является как ведущий.

Я считаю такую систему неправильной, что не отвечает руководству по боевым действиям штурмовой авиации.

5. Взаимодействие штурмовиков с истребителями:

Основными видами взаимодействия штурмовиков с истребителями является:

а) сопровождение штурмовиков и прикрытие их над целью,

б) совместные атаки наземных объектов.

В настоящее время наземная организация, обеспечивающая взаимодействие штурмовиков с истребителями до момента сбора отработана хорошо. Это достигается надежной связью, расположением истребителей совместно со штурмовиками.

Личным общением штурмовиков с истребителями до выполнения боевой задачи:

1-й этап. Сопровождение до цели тоже в большинстве случаев удается и можно считать отработанным.

2-й этап. Прикрытие над целью и выход от нее. Этот этап является самым сложным.

Истребители стремятся держаться, как правило, выше, боясь потерь от зенитного огня, истребители противника часто применяют тактику - атака наших штурмовиков с низких высот при действии ЗА, что в большинстве случаев наши истребители их не замечают.

При отличной работе станции наведения и командира, руководившего боем, можно этот недостаток ликвидировать.

6. Взаимодействие штурмовиков с танками:

Взаимодействие штурмовиков с танками быстро нарушается, когда танки прорываются вглубь. Как правило связь теряется со штурмовиками и восстановить ее во время операции очень трудно.

Так было с 18 танковым корпусом и 24 танковым корпусом.

Делегаты связи после прорыва танковых корпусов так и не могли связаться со штурмовиками до конца операции.

Я считаю:

1) Нужно иметь у делегата связи отдельную радиостанцию.

2) Нужно все время вести воздушное наблюдение штурмовиками во время движения танков и данный разведчик должен наводить группу штурмовиков на цель при вызове авиации.

3) Нужно иметь дублирующую связь, кроме радиосвязи, через , тогда штурмовики могут оказать помощь танкам.

7. Взаимодействие штурмовиков с пехотой:

Взаимодействие штурмовиков с пехотой можно считать отработанным хорошо, но во время наступления наших войск, нужно чаще показывать штурмовикам место, куда наносить удар при действии по переднему краю. Самым лучшим показом является ракета, но пехота их применяет мало.

8. Управление штурмовиками и истребителями через станции наведения:

При хорошо отработанной связи, очень легко руководить боем штурмовиков и боем истребителей. У истребителей связь отработана лучше.

Нужно ближе к переднему краю выдвигать радиостанцию до наблюдательных пунктов корпусов.

Обязательно нужно пропустить всех летчиков через станцию наведения, тогда он будет понимать, какую большую помощь оказывает радиостанция и увидит, как воюют штурмовики - их слабые стороны.

Вывод:

Стажировка дала большой опыт не только в боевой работе, но и для руководства и обучения летчиков при запасных частях.

Необходимо пропустить через стажировку весь руководящий состав запасных частей.

Нужно больше давать инициативы в руководстве боевыми действиями по той должности, по которой стажируется командир.

Я считаю под контролем старшего командира можно смело давать самостоятельно руководить (1779).

16 августа 1943 года зам. командира 1 КЗАБ подполковник Царев писал письмо командиру 1-й Краснознаменной запасной авиационной бригады полковнику Подольскому.

Отчет о проделанной работе во время боевой стажировки с 5.6 по 27.7.43 г. при 3 САК 290 ШАД заместителя командира 1 КЗАБ подполковника Царева в должности командира авиадивизии.

...

10. Основные вопросы, требующие в доводке самолета Ил-2 живучесть самолета Ил-2 с деревянным и металлическим крылом.

…

д) Самолет Ил-2 с металлическим крылом намного увеличивает живучесть, особенно при плохом качестве склейки (19206).

16 августа 1943 года была подготовлена Объяснительная записка к плану опытного моторостроения на 1943 год.

Планом работ 1943 г. построено развитие опытного моторостроения по следующим основным трем направлениям:

1. Модернизация серийных моторов, в соответствии с требованиями ВВС.

2. Создание новых модификаций моторов (на базе существующих серийных моторов) с повышением их основных технических данных.

3. Постройка новых типов моторов, подготавливаемых к производству на 1944 год.

В соответствии с поставленными задачами, по каждому заводу выделены темы первоочередной значимости, работы по которым должен быть закончены в 1943 г.

Работы по постройке новых типов моторов ограничиваются в основном проведением в 1943 г. экспериментальных работ и являются подготовительным этапом к работам, намеченным к проведению в 1944-45 г.г.

1. Модернизация серийных моторов.

Для обеспечения требований ВВС по улучшению эксплуатационных данных моторов, находящихся в боевой эксплуатации, в план включены следующие работы:

1. Установление дефектов, выявленных в эксплуатации по моторам М-82Ф, АМ-38Ф, М-88Б, М-105ПФ и М-30Б.

2. Увеличение ресурса надежной работы моторов М-88Б до 250 часов, М-82ФН до 150 часов, АМ-38Ф до 150 часов, м_30Б до 150 и М-11Ф до 400 часов.

3. Перевод работы моторов М-82Ф и М-105ПФ на топливо с пониженным октановым числом (до 91-92).

II. Постройка новых модификаций моторов.

Первоочередной задачей, поставленной перед заводами в создании новых модификаций моторов, является окончание заводской доводки, проведение 100 часовых государственных испытаний и внедрение в серийное производство незаконченных в 1942 г. моторов М-107А, АМ-42, АМ-39, а также доводка до 50 часовой надежной работы на станке и проведение 50 часовых испытаний мотора М-250.

Мощность мотора М-107А повышена по сравнению с М-105ПФ на 40%, а высотность на 65%. Мощность мотора АМ-42 (по сравнению с Ам-38Ф) повышена на 20%.

Кроме того планом предусмотрены работы по созданию модификаций, обеспечивающих дальнейший рост серийных моторов в 1941 году.

На моторе М-83 применен новый привод нагнетателя, позволяющий улучшить высотную характеристику мотора и устранить провал мощности между пиками первой и второй скорости нагнетателя. По сравнению с мотором М-82ФН мощность этого мотора возрастает на 4%, а высотность на 30%.

На моторе М-72, являющемся дальнейшим развитием мотора М-71, мощность мотора повышена на 15% при незначительном снижении высотности.

За счет дальнейшего усовершенствования моторов АМ-42 и М-107А, технические данные моторов АМ-43ТР и М-107Б резко возрастают и делают эти моторы самыми мощными из всех известных моторов жидкостного охлаждения нормальной схемы.

В области авиадизелестроения проводятся конструктивные улучшения и усовершенствования мотора М-30Б, что позволит увеличить мощность этого мотора на 20-25% без снижения высотности.

Кроме того проводятся работы по созданию высотных моторов АМ-39 и М-82Ф с турбокомпрессорами, предназначенных для работы на высоте 13000-14000 м.

III. Постройка новых типов моторов.

Для обеспечения дальнейшего развития авиационного моторостроения, планом работ 1943 г. предусмотрено проведение исследовательских, экспериментальных и частично опытных работ по созданию новых типов моторов мощностью 2000-2700 л.с. с высотностью 5000-6000 м. К таким моторам относятся:

Моторы воздушного охлаждения:

Трехрядная звезда М-210 представляющая собою дальнейшее развитие мотора М-82Ф за счет увеличенного литража.

Мотор жидкостного охлаждения М-108, представляющий собою дальнейшее развитие мотора М-107А.

Планом работ 1943 г. предусмотрено в равной мере развитие моторов как воздушного, так и жидкостного охлаждения, а также дальнейшее развитие авиационного дизелестроения (1458,271).

16 августа 1943 пред. ГКО И.В.С. был представлен на утверждение План опытных моторов и модернизации серийных моторов на 1943 (1458,270).

Другие оборонные отрасли:

16 августа 1943 года в приказе № 488 были распределены задачи по производству бронекорпусов ИС. Завод № 176 должен был поставить 70 комплектов сварных опок, № 180 - 48 сварных опок, Кировский завод - линию изготовления блоков нижней подвески, завод № 183 - приспособления для проточки башен, УЗТМ - два карусельных станка с диаметром планшайбы 3000 мм (взамен завод № 200 передавал свои два станка меньшего диаметра) и инженера-литейщика Т. М. Смирнова. Нельзя отделаться от чувства, что мы видим в этом приказе выскребание последних резервов (12290).

16 августа 1943 г. Распоряжением ГКО № 3938 наркомату авиационной промышленности поручили организовать при лаборатории № 4 ЦАГИ группу специалистов для составления проекта диффузионной установки по разделению изотопов урана. Эта группа должна была работать под руководством академика Христиановича и к 15 ноября представить рабочий проект диффузионной 20-ступенчатой машины. Технические условия производства диффузионной установки должна была дать лаборатория № 2 (19727).

16 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3936 Об улучшении работы Ереванского комбината СК "Совпрен" № 1 Наркомрезинпрома. (7134, 29-34,35-41).

16 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3937. О выработке к 15 сентября плана мероприятий для получения в 1944 г. не менее 100 т урана.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 42 (11012).

16 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3938 [Об организации в ЦАГИ группы специалистов для проектирования диффузионной установки по разделению газов.] (7134, 43).

16 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3939 [О сокращении числа мобилизованных на оборонительные и дорожные работы в связи с необходимостью проведения сельскохозяйственных работ в Курской обл.] (7134, 44).

16 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3940. О продлении до 15 октября 1943 г. действия постановления № 3590 от 16 июня 1943 г. "О перевозках соли для снабжения населения и создания необходимых запасов."РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 45 (11012).

Армия:

16 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 16 августа наши войска на БрянскоМ направлении продолжали успешно развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 8 до 15 километров, заняли свыше 130 населённых пунктов, в том числе город Жиздра, крупные населённые пункты Чёрный Поток, Младенск, Судимир, Подбужье, Алексеевка, Буяновичи, Мокрое, Малые Луки (14 километров западнее Карачева), Байково, Волково, Куприна, Гремячее, Глыбочки, Хотеево.

Наши войска, наступавшие из района Спас-Деменска, продвинулись вперёд от 8 до12 километров, заняли свыше 30 населённых пунктов и среди них Церковщина (16 километров юго-западнее Спас-Деменска), Любунь, Лесковка, Ближевичи, Дегирево.

На Харьковском направлении наши войска отбивали контратаки пехоты и танков противника.

На других фронтах наши войска вели боевую разведку и артминомётную перестрелку с противником.

В течение 15 августа на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 79 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 59 самолётов противника.

На Брянском направлении наши войска продолжали наступление.

Овладев городом Карачев, советские войска, преодолевая сопротивление противника, продвинулись вперёд и заняли свыше 100 населённых пунктов. В городе Карачев наши части захватили много трофеев, в том числе 48 танков, 12 самолётов, 87 полевых и 13 самоходных орудий, 99 миномётов, 225 пулемётов, 6.500 винтовок, 223 автомашины, 35 тракторов, 16 радиостанций, 12 разных складов и много боеприпасов, подсчёт которых продолжается.

Северо-западнее Дмитровск-Орловский наши войска продвинулись на 8 километров и заняли 32 населённых пункта. Бойцы Н-ского соединения в боях за эти населённые пункты уничтожили до 800 гитлеровцев. Захвачено у немцев 6 орудий, 4 миномётных батареи и склад боеприпасов. Взяты пленные.

Наши войска, овладев вчера железнодорожной станцией Зикеево, развивали наступление и завязали бои на подступах к городу Жиздра. Вечером советские бойцы ворвались в город. Всю ночь происходили ожесточённые уличные схватки, закончившиеся победой наших войск. Город Жиздра очищен от немецко-фашистских захватчиков. В боях на подступах к городу и на его улицах истреблено свыше 1.200 гитлеровцев, подбито и уничтожено 11 немецких танков.

Советские сапёры на Брянском направлении оказывают огромную помощь нашим наступающим войскам. Отступая, гитлеровцы жгут и разрушают мосты. Наши сапёрные части быстро восстанавливают разрушенные мосты. Противник в невиданных масштабах минирует дороги, населённые пункты и подступы к ним. За истекший месяц боёв нашими частями обнаружено и обезврежено 370.000 мин, поставленных противником.

Наши войска, наступающие из района Спас-Деменска, продвинулись вперёд и заняли более 30 населённых пунктов. Противник спешно подтянул свежие силы и оказывает упорное сопротивление. Н-ское соединение, отбрасывая гитлеровцев, овладело сильно укреплёнными опорными пунктами немцев. За два дня боёв на этом участке уничтожено до 3000 вражеских солдат и офицеров, 26 орудий, 16 танков, 55 пулемётов, 29 миномётов и несколько десятков автомашин. На другом участке бойцы Н-ской части отбили ожесточённую контратаку противника. В результате боя подбито10 танков и уничтожено до батальона немецкой пехоты.

На Харьковском направлении наши войска отбивали контратаки танков и пехоты противника.

Западнее Харькова части Н-ского соединения отразили несколько контратак противника и заняли выгодные позиции. Уничтожено до 1.600 немецких солдат и офицеров, подбито и сожжено 32 танка противника. На другом участке наши подразделения переправились через водный рубеж и, сломив сопротивление противника, заняли два населённых пункта. Захвачено у немцев 3 танка, 2 самоходных орудия, 44 пулемёта, 13 миномётов, склад боеприпасов, склады спродовольствием и инженерным имуществом.

Северо-восточнее Новороссийска батальон немецкой пехоты при поддержке танков и самоходных пушек пытался овладеть высотой, недавно занятой нашими войсками. В результате короткой схватки подразделения Н-ской части истребили до 200 гитлеровцев, сожгли 2 немецких танка и отбросили противника на исходные позиции.

Партизаны отряда «Белорусы», действующего в одном из районов Минской области, в течение месяца пустили под откос 18 немецких воинских эшелонов, следовавших клинии фронта. В результате крушений разбито 10 и повреждено 6 паровозов, уничтожено 95 вагонов и платформ. Кроме того, партизаны взорвали на шоссейной дороге два моста и уничтожили 8 автомашин с немецкими солдатами. Нападая напротивника из засад, советские патриоты истребили 140 гитлеровцев и захватили много гранат и патронов.

Жители освобождённого от немецких захватчиков города Карачёва А.М.Зимина,Л.Г.Гречанинова, П.Г.Беляева, М.Д.Елизарова и другие рассказали: «Гитлеровцы ворвались в Карачёв 5 октября 1941 года и за несколько дней разграбили город. Бандиты вламывались в магазины, квартиры, кладовые, открывали шкафы, сундуки и забирали все наиболее ценные вещи. В первую же неделю немцы расстреляли свыше 50 мирных граждан. Несколько сот человек были арестованы гестаповцами и увезены. Ни один человек из арестованных не вернулся домой. До сих пор об их судьбе ничего неизвестно. Аресты и убийства продолжались до самого последнего времени. Палачи соорудили возле городской управы виселицу и повесили на ней братьев Нестеровых и других советских граждан. Многих жителей города немцы угнали на каторжные работы в Германию. Тех, кто отказывался покидать родные места, гитлеровские людоеды расстреливали. В июле немцы лютовали ещё пуще прежнего. Отступая, немцы сожгли и взорвали все школы, каменные дома и промышленные здания. Вгороденеосталосьниодногоцелогодома» (14985).

August 16, 1943: Start of a Soviet ofensive agagainst the Mius line toward Stalino (3819).

16 августа 1943 началось советское наступление против линии Миус на Сталино (3819).

16 августа в 1943 году войска Западного фронта освободили город Жиздра (14985).

16 августа в 1943 году 1-я русская национальная бригада СС под командованием В.В.Гиль-Родионова, истребив немецкий штаб связи, перешла на сторону партизан в районе Лепеля (всего 2200 человек). Бригада была переименована в 1-ю Антифашистскую партизанскую бригаду (14985).

Внешняя политика:

16 августа в 1943 году марионеточное правительство В.Квислинга оккупированной фашистами Норвегии объявило войну СССР (14985).

16 августа в 1943 году рейхсминистр иностранных дел фон Риббентроп доложил о стокгольмском зондаже Гитлеру. Фюрер отказался обсуждать возможность переговоров с СССР, но разрешил продолжать контакты с советскими эмиссарами в Стокгольме (14985).

За рубежом:

16 августа 1943 было первое боевое применение Ме-163 Комета (3961, 286).

16 августа в 1943 году под управлением пилота Мориса Хюреля совершил первый полет французский средний транспортный самолет «SNCASO» «SO.90» «Cassiopee». Самолёт «SO.90» «Cassiopee» был создан французскими инженерами в период немецкой оккупации. По замыслу создателей «SO.90» должен был представлять собой недорогую и простой в эксплуатацию машину, предназначенную для выполнения грузо-пассажирских перевозок. Немецкая администрация не стала препятствовать проектированию и постройке «SO.90», но в ноябре 1942 года недостроенный прототип был конфискован ими. Хотя постройка опытного экземпляра несколько притормозилась, весной 1943 года «SO.90» выкатили на летное поле. Подробной информации об испытаниях и эксплуатации самолёта пока нет, но точно известно, что в конечном итоге «SO.90» оказался в Алжире (14985).

16 августа 1943 - Под управлением пилота Мориса Хюреля совершил первый полёт французский средний транспортный самолёт SNCASO SO.90 Cassiopee . Самолёт SO.90 Cassiopee был создан французскими инженерами в период немецкой оккупации. По замыслу создателей SO.90 должен был представлять собой недорогую и простой в эксплуатацию машину, предназначенную для выполнения грузо-пассажирских перевозок. Немецкая администрация не стала препятствовать проектированию и постройке SO.90, но в ноябре 1942 года недостроенный прототип был конфискован ими. Хотя постройка опытного экземпляра несколько притормозилась, весной 1943 года SO.90 выкатили на лётное поле. Подробной информации об испытаниях и эксплуатации самолёта пока нет, но точно известно, что в конечном итоге SO.90 оказался в Алжире (22397).

16 августа 1943 г. 155-му зенитному полку, получившему наименование «учебно-боевой полк», была поставлена задача подготовить кадры для боевых подразделений ракет V1. Для практического обучения солдат и офицеров в распоряжение полка были переданы два испытательных полигона.

Несмотря на трудности с учебной техникой и укомплектованием батарей, проведением учебных и контрольных пусков, а так же несмотря на признание непригодными стартовых позиций во Франции ввиду нарушения режима секретности, в середине октября во Францию были переброшены первые шесть огневых батарей 155-го полка (Орлов А.С. «Чудо-оружие»: обманутые надежды фюрера. Смоленск: Русич, 1999.).

Поскольку расположение стартовых позиций V1 было раскрыто, командир корпуса предложил начать строительство новых позиций упрощенного типа (без складов и с облегченной катапультой), соблюдая максимум скрытности и маскировки. С декабря 1943 г. началось строительство позиций нового типа, одновременно имитировалось продолжение работ на старых позициях. На новых позициях оборудовались бетонированные площадки для установки катапульт и строился тщательно замаскированный командный пункт. Сами катапульты доставлялись на позиции в течение 48 часов перед стрельбой.

Чтобы ввести противника в заблуждение, личный состав ракетных подразделений V1 был переодет в форму организации «Тодт», 155-й зенитный полк получил наименование «Зенитная группа Крейл», а все офицеры получили псевдонимы (командир полка полковник Вахтель имел два псевдонима – Мартин Вольф и Михаэль Вагнер). Вместо старых складов были оборудованы два склада в пещерах близ Ньюкорта и Сан-Эзерне и один в железнодорожном тупике южнее Реймса. Эти мероприятия тактической и оперативной маскировки ввели в заблуждение английскую разведку и заставили союзников наносить бомбовые удары по ложным позициям (11686).

16 августа 1943 началось восстание в еврейском гетто Белостока (Польша) (4962).

16 августа в 1943 году после двухнедельной бомбардировки, части американской морской пехоты высадились на остров Кыска (Алеутские острова). Высадившиеся войска с удивлением обнаружили что воевать им по сути не с кем - японские войска были эвакуированы с острова ещё в начале бомбардировок (14985).

Авиапромышленность:

17 августа 1943 в НИИ ВВС закончились гос. испытания модернизированного самолета Ил-2И с мотором АМ-38Ф в варианте "истребителя бомбардировщиков" (самолет N 7581 производства завода 1, сделанный июле 1943), которые проходили с 9 августа 1943. 13 июля 1943 самолет прибыл на испытания в НИИ ВВС. С 31 июля по 9 августа испытания не проводились из-за отсутствия техдокументации по самолету. Цель испытаний:

1. Определить ЛТД

2. Определить возможность и методику ведения воздушного боя с бомбардировщиками и истребителями противника

3. Оценить эксплуатационные свойства самолета, работу ВМГ, вооружения, спецоборудования.

Ви и-м В.С.Холопов, вл м А.К.Долгов, вед. по такт. испытаниям к М.Д.Васильев, ли м М.П.Субботин.

Самолет был из двухместного переделан в одноместный. Переделан фонарь, хвостовая деревянная часть установлена с одноместного Ил-2, крыло усилено за счет увеличения площади склейки, приклейки деревянной обшивки к верхним поясам лонжеронов. Сняты: крыльевые ШКАС и заделаны лючки, гашетки, бомбардировочные установки и заделаны люки бомбоотсеков, балки РО-82 и узлы их крепления, ЭСБР-ЗП, подвижная установка ВУБ-3 с УБТ, СПУ-Ф2, РПК и передатчик. Оставлено 2хВЯ-23 с боезапасом 150 патронов, два замка МД-3-42 для наружной подвески до ФАБ-250, прицел ВВ-1, аварийный сбрасыватель МСШ-340, гашетки перезарядки пушек и открытия огня. Полетный вес снизился на 760 кг.

Выполнили 32 полета с налетом 14:15. Облетали и подготовили донесения м Субботин, ст. л Канюк, п Стефановский

Летные данные по сравнению с двухместным самолетом улучшились незначительно: максимальная скорость увеличилась на 14 км/час у земли (393 и 387) и на 18 км/час на границе высотности (407 и 397), а практический потолок вырос с 5300 до 6500 м. Самолет может использоваться для борьбы только с некоторыми типами бомбардировщиков и транспортных самолетов со сравнительно небольшими скоростями (Не-111, ФВ-200, Ю-87, Ю-52) на высотах не выше 4000 м и ФВ могут уходить за счет лучшей скороподъемности. Более скоростные бомбардировщики типа Ю-88 и До-215 Ил-2И может атаковать лишь случайно из-за большой скорости. Снятие ШКАС, РО и ликвидация бомбоотсеков резко снизили качества самолета как штурмовика. Считать, что дальнейшая постройка самолета Ил-2И в варианте истребителя и установка АМ-42 (постановление ГОКО N 3386сс от 15 мая 1943) на истребительный вариант Ил-2 - нецелесообразны. Испытанный опытный винт АВ-5Л-158В д. 3.4 м, дающий увеличение макс. скорости на 8 км/час рекомендовать для установки на ранее выпущенные Ил-2И (1862).

17 августа 1943 директор завода 39 Абрамов направил А.И.Ш. телефонограмму:

"По самолету Ил-6 работа закончена по переделкам. Производится взвешивание:

17 августа 1843 С.В.И. писал А.И.Ш. письмо N 1/894

"Доношу, что ГК А.А.М. запретил полеты на самолетах Ил-2 АМ-42 с винтом диаметром 4 м.

Два Ил-2, корректировщик и штурмовик, стоят на аэродроме готовые к полетам, но не испытываются по указанной выше причине. Испытывать их с винтами серийного Ил-2 диаметром 376 м не имеет смысла, т.к. эти винты совершенно не подходят к самолету.

Т.о. практически мотора АМ-42 мы не имеем.

Телеграмму о запрещении летать на самолете Ил-2 с АМ-42, посланную А.А.М. на мое имя я получил в Куйбышеве. В этой телеграмме запрещение летать на АМ-42 с винтом диаметром 4 м базировалось на испытаниях, имевших якобы место на заводе 24. По получению указанной телеграммы я тотчас же отправился к Куинджи и Флисскому и предъявил им телеграмму А.А.М. Куинджи и Флисский мне на это ответили нижеследующее: АМ-42, который Вам сдан, имеет формуляр, подписанный нами обоими, в котором указан ресурс мотора 25 час. Произведено до сих пор на заводе 24 испытания АМ-42 не дают никаких оснований запрещать полеты на моторе с ресурсом 25 час., поэтому наше решение, изложенное в формуляре с 25 часовом ресурсе остается в силе.

Прошу Вашего вмешательства в указанный вопрос т.к. работа по штурмовику Ил-2 с АМ-42 - остановилась (1775,118).

17 августа 1943 Волконский писал А.И.Ш. справку N 3259:

Справка

по вопросу проведения летных испытаний самолета Ил-4 с М-82 в варианте дневного бомбардировщика

Приказом N 387 от 3 июля с.г. директор завода 23 Иосилович был обязан в 3-х дневный срок, по получении одного мотора взамен выбывшего из строя, установить мотор М-82НВ на самолет и в пять дней закончить заводские летные испытания.

Состояние работ:

В виду отсутствия М-82НВ с редукцией 11/16 заводом 23 получены с завода 19 2 мотора М-82ФН (формированные) и производится смена 2-х моторов. В связи с этим выявилась необходимость переделки фланцев выхлопных коллекторов.

Эскизы на переделку коллекторов ГК С.В.И. даны 14 июля с.г., но завод 23 не развернул работ по доработке коллекторов по указанным эскизам.

Одновременно с этим, руководство завода 23 решило получить с завода 21 выхлопные коллекторы для М-82ФН от самолета Ла-5 с последующей доработкой к самолету Ил-4.

На 17 июля переделка коллекторов по эскизам С.В.И. не развернута, а доставка коллекторов с завода 21 не произведены. Поэтому сдача самолета Ил-4 с 2М-82 в варианте дневного бомбардировщика затягивается." (1785,41).

С 17 августа по 18 сентября 1943 в 18 гв. иап (командир ГСС пп А.Е.Голубов) - 3 машины, в т.ч. 1 с объединенным управлением винтом и газом, и 20иап (командир - п А.К.Перовец) проводились войсковые испытания Як-9Д (65,119).

Одновременно испытывали и 12 Як-9Т и в 172 полетах налетали 151:54. За 47 боев 9 сбили, 2 подбили и 3 потеряли. Пушки были эффективными (в т.ч. и по танкам, так как прибивалась под углом 45 гр. броня до 30 мм), но очередь более 2-3 снарядов была не эффективной, так как сбивалось прицеливание - опускался нос (65,117).

С 17 августа 1943 года в 18-м иап (командир Герой Советского Союза А.Е. Голубов) в ходе войсковых испытаний, за месяц Як-9Д участвовали в семи воздушных боях, сбив два FW-190, один - Не-111 и пару Ju-87. Вся боевая работа заключалась в поддержке наземных войск и борьбе с самолетами неприятеля, а летать на сопровождение бомбардировщиков не доводилось. При этом потеряли один свой самолет, еще один был поврежден. Средняя продолжительность полета была 1 час 14 минут. Главным же выводом по результатам войсковых испытаний Як-9Д стало пожелание военных использовать машину по своему прямому назначению на больших удалениях от аэродрома базирования, и, ни в коем случае, не применять в смешанных с другими истребителями боевых порядках.

Надо сказать, что к тому времени Як-9Д уже во всю применялся в боевых действиях, причем далеко не по своему назначению. В частности, средняя продолжительность полета Як-9Д не превышала одного часа. По результатам же войсковых испытаний предстояло выработать рекомендации строевым пилотам по более эффективному использованию этих машин.

Более эффективными действия истребителей сопровождения признали в авиации ВМФ. В частности, на Балтике, где Як-9Д 21-го иап использовался для сопровождения торпедоносцев-топмачтовиков А-20 "Бостон" из 51-го минноторпедного авиаполка (мтап) (12046).

17 августа 1943 после возвращения из НИИ ВВС КА машины Д-01 и устранения выявленных недостатков все МиГ-ЗУ были облётаны лётчиком 12-го гвардейского иап лейтенантом П.К. Журавлёвым и осмотрены техсоставом полка. Во время полётов на потолок Журавлев достиг на Д-02 высоты 1 2200 м, на Д-03 - 1 2000 м, на Д-04 - 1 2300 м, на Д-05 - 1 1700 м и на Д-06 - 1 2250 м (15976).

17 августа 1943 г. по горячим следам первого опыта боевого применения противотанковых авиабомб ПТАБ-2,5-1,5 начальник Управления заказов вооружения и боеприпасов ГУЗ ВВС КА генерал-майор Солдатов обратился к ВРИД начальнику ВВС КА генерал-лейтенанту Кроленко с предложением «дальнейшее производство ампул АЖ-2 с КС прекратить».

В своем письме генерал Солдатов опирался на материалы совещания по вопросу боевого применения бомбардировочного вооружения, проведенного 31 мая 1943 г. в НИИ ВВС совместно с ГУ ИАС, ГУЗ ВВС и заместителями главных инженеров воздушных армий.

Тогда в результате обмена мнениями была установлена недостаточная эффективность зажигательных ампул АЖ-2 с КС в боевых условиях. Комиссия, назначенная начальником НИИ АВ ВВС генерал-майором Гуревичем для изучения материалов совещания, в своих выводах также рекомендовала снять с производства ампулы АЖ-2 с КС.

Обращалось внимание, что к этому времени на складах ВВС в наличии имелось свыше 3 млн штук ампул АЖ-2, предназначенных для их снаряжения боевыми химическими веществами, и «на вооружении ВВС КА состоят авиахимбомбы ХАБ-100, которые идут в серийных заказах». При необходимости этот запас ампул АЖ-2 можно было обратить для снаряжения огневой смесью КС.

Как известно, ампулы АЖ-2 продолжали изготавливать до осени 1944 г.: в III квартале их выпуск был резко сокращен, а в IV — прекращен окончательно (17500).

Другие оборонные отрасли:

17 августа 1943 г. ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ГБТУ КА О НАЛОЖЕНИИ ВЗЫСКАНИЙ НА ВИНОВНЫХ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ В НАРКОМВНЕШТОРГ ЗАВЫШЕННЫХ ЗАЯВОК НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ АНГЛИЙСКИХ ТАНКОВ №33

10 июля с.г. начальником управления ремонта танков гвардии майором инженерно-танковой службы т. Сосенковым на имя начальника инженерного управления Наркомвнешторга Союза ССР генерал-майора т. Семичастного была представлена заявка на запасные части, агрегаты, электрооборудование, вооружение и инструмент для английских танков.

При проверке этой заявки в Наркомвнешторге выяснилось, что заявка на вооружение была завышена, а заявка на запасные части составлена необоснованно, без правильного учета наличия танков и без учета опыта их ремонта на ремонтных заводах ГБТУ КА.

Заявку на вооружение пришлось вторично пересоставить, а заявка на запасные части подверглась справедливой критике со стороны генерал-майора т. Семичастного.

В дальнейшем представители британкой военной миссии внесли в нее ряд своих замечаний.

Все это произошло потому, что составители заявок халатно отнеслись к своей работе, а начальник УРТ генерал-майор т. Сосенков и заместитель начальника УРТ инженер-подполковник т. Чиков направили ее в Наркомвнешторг без должной проверки.

За безответственное составление заявки на вооружение виновные наказаны начальником управления самоходной артиллерии инженер-подполковником т. Алымовым.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. За составление необоснованной заявки на запасные части помощнику начальника 10-го отдела УРТ инженер-капитану т. Бесчастному и врид. начальника 10-го отдела УРТ майору т. Черномор-дику объявить выговор.

2. Указать начальнику УРТ генерал-майору инженерно-танковой службы т. Сосенкову и заместителю начальника УРТ инженер-подполковнику т. Чикову на недопустимость представления таких ответственных документов, как заявки на запасные части к импортным танкам, без тщательной проверки.

3. Впредь все заявки на запасные части и вооружение для импортных танков представлять мне на утверждение.

4. Начальнику УРТ генерал-майору инженерно-танковой службы т. Сосенкову в месячный срок составить и представить мне на утверждение нормы на запасные части для капитального и среднего ремонта всех импортных танков, исходя из опыта их ремонта на ремонтных заводах ГБТУ КА и в войсках.

Начальник Главного бронетанкового управления Красной Армии генерал-лейтенант танковых войск Вершинин

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11362. Д. 3. Л. 66-67. Копия (11403).

17 августа 1943 г. была подготовлена ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ИНЖЕНЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКВТ СССР ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАЧАЛЬНИКА ГБТУ КА ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ ТАНКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В США

При этом пересылаю Вам докладную записку майора Алексеева об организационной структуре танкового производства в США.

Приложение: упомянутое на 7 листах.

Зам. начальника инженерного управления НКВТ СССР

полковник Хряев

Приложение Отчет о работе в танковом отделе правительственной закупочной комиссии СССР в США

I. Введение

1. 30 марта 1942 г. я прибыл в США, г. Нью-Йорк. Апрель — май и первую половину июня я работал в аппарате танкового отдела г. Вашингтон по проверке чертежей танков: среднего МЗ и легкого МЗ и по учету отправленных запасных частей в СССР для этих танков.

Вторую половину июня и первую половину июля я работал в порту Нью-Йорк по погрузке танков и зап. частей к ним.

С 15 июля 1942 г. по 10 марта 1943 г. работал в танковом депо в г. Толедо, штат Охайо, где следил за комплектацией, упаковкой и отправкой средних танков МЗ и М4А2 в порты Нью-Йорк и Филадельфия.

С 15 марта 1943 г. переведен на работу в автотракторный отдел согласно приказуПравитель-ственной закупочной комиссии №46 от 24.11.1943 г.

2. За время с 1 апреля по 10 марта я посетил:

1. Танковый завод Крайслер в г. Детройт. О посещении этого завода см. совместный отчет мой и т. Боголюбова от мая 1942 г.

2. Танковое депо в г. Толедо, на котором я работал с 15 июля 1942 г. по 10 марта 1943 г. О работе в этом депо см. мои отчеты от октября 1942 г. и от 6.01.1943 г.

3. Абердинский полигон [я посетил] 4 раза в декабре 1942 г. и январе 1943 г. Эти посещения Абердинского полигона были связаны с прибытием советских танков Т-34 и КВ в Америку, и я ездил туда для ознакомления американцев с нашими танками.

О первом и последнем посещении см. мои отчеты от 6.01.1943 г. и от 20.11.1943 г. Два других посещения были связаны с показом наших танков американским офицерам и советским командирам и работникам закупочной комиссии и посольства.

4. Завод в Фишер Води Корпорайшион, Фишер танк Арсенал в г. Гранд-Бланк в штате Мичиган и Фишер Боли №1 в г. Флинт в штате Мичиган (см. мой отчет о посещении этих заводов от 11 марта 1943 года.

А сейчас на основании посещений этих предприятий я хочу кратко изложить организационную структуру танкового производства и технологический процесс сборки танков.

П. Организационная структура танкового производства в США

1. Краткое описание взаимодействия танковых заводов с танковыми депо, складами и портами. Танковые заводы Америки или, как их называют американцы, танковые арсеналы производят сборку танков и испытание их на 45 миль.

Собранный и испытанный на танковом заводе танк с установленной на нем пушкой и с упакованным в ящики инструментом и принадлежностями для самого танка, только то, что изложено в первой секции упаковочного листа (см. приложенный упаковочный лист для танков М4), отправляется в танковое депо без пулеметов, без радиостанции и принадлежностей и инструмента к ним. Изготовленные таким образом танки на различных танковых заводах по указанию военного департамента отправляются в то или иное танковое депо в зависимости от того, куда они должны быть отправлены из депо. Так, например, в Толедское танковое депо поступают танки с заводов: Фишер, Води, Крайслер, Пульман Стандарт Ко, Форд — с этих заводов поступают средние танки модели М4 — и др. типы машин с других заводов. В танковых депо танки по указанию военного департамента готовятся для отправки в американскую армию, в Англию, в СССР или другим союзникам. Подготовка танка к отправке из депо заключается: в установке радиостанции, в упаковке инструмента и принадлежностей для самого танка, для вооружения и для радио, в упаковке пулеметов, в укладке всего этого хозяйства в танк и консервации танка, т.е. заклейки всех мест, через которые может проникнуть в танк вода, и покрытие антикоррозийным составом отдельных деталей и механизмов.

Подготовленные таким образом танки до последнего времени отправлялись в соответствующие порты, где они ждали погрузки их на пароходы. В последнее время танки из депо отправляются на склады, расположенные близко к портам, и со склада они отправляются в порты, тогда, когда там имеются для них пароходы.

Пулеметы, радиостанции, принадлежности и инструмент к ним танковые депо получают непосредственно с заводов, изготавливающих эти предметы.

2. Кооперирование танковых заводов с другими заводами.

Танковые заводы по существу являются сборочными заводами и сами производят очень мало. Поэтому очень сильно развита кооперация между заводами. Так, например: сборочный танковый завод Фишер Танк Арсенал получает с других заводов следующие агрегаты:

1) Двигатели, полностью оборудованные.

2) Трансмиссию, коробки перемены передач, дифференциал и бортовые передачи, полностью изготовленные и смонтированные в носовой литой части корпуса.

3) Тележки подвески, полностью обработанные и смонтированные.

4) Погоны, полностью обработанные и смонтированные.

5) Башни, полностью обработанные и с установленной пушкой.

6) Масляные и топливные баки.

7) Ленивцы

и другие механизмы и детали. В свою очередь заводы, производящие вышеперечисленные механизмы, не все делают сами, а кооперируются с другими заводами.

3. Схема танкового производства на примере завода Фишер Танк Арсенал (см. прилагаемую схему1).

III. Технологический процесс сборки танков

1. См. прилагаемую схему сборки танков М4А2 на заводе Фишер Танк Арсенал.

На этой схеме показана линия конвейера, на которой вмещается 25 танков, последовательность операций, количество рабочих, занятых на выполнении этих операций, время на выполнение каждой операции (время указано приблизительно) и основные приспособления и инструмент.

2. Поступление механизмов и деталей на линию сборки происходит следующим образом: из кладовых механизмы и детали подвозятся на линию сборки маленькими тракторами с тележками и складываются против тех мест линии конвейера, где они должны устанавливаться на танк. Затем краном или вручную подаются на танк.

3. Описание конвейера и его оборудования.

Цепь конвейера заделана в полу, и верхняя ветвь ее идет на уровне пола. По сторонам цепи проложен рельсовый путь. Каждый корпус танка ставится на две тележки, которые стоят на этом рельсовом пути и сцеплены с цепью конвейера. Таким образом, при передвижении цепь конвейера тянет за собой тележки, которые катятся по рельсовому пути, и несет на себе корпус танка вдоль всей линии конвейера.

Когда танк в конце линии конвейера становится на гусеницы, тележки из под него выкатываются и отправляются обратно к началу конвейера. В конце конвейера по сторонам рельсового пути по ширине колес подвески проложены корытные балки. Длина их равна длине машины, а ширина — ширине гусеницы. Эти балки смонтированы на подъемниках и могут опускаться ниже уровня пола и подниматься на уровень пола и выше. Когда собранный танк подойдет к концу конвейера, перед ним на этих балках расстилают гусеницы. Затем тележки, на которых стоит танк, разъединяются с цепью конвейера и накатывают на гусеницы, но так как балки с гусеницами опущены, то колеса подвески, гусениц не касаются.

Потом, когда танк найдет на всю длину балок, балки поднимаются, и поднимают на себе танк, чтобы освободить тележки.

Освобожденные тележки выкатываются из под танка и балки опускаются на уровень пола. При помощи крана, цепей, лома свободный конец гусеницы заводится на ведущее колесо, а потом, при помощи троса и системы блоков краном она подтягивается на поддерживающие ролики, и на уровне оси ленивца гусеницы соединяются. После соединения гусеницы заводится двигатель, и танк идет своим ходом на место, предназначенное для сошедших с конвейера танков.

Я уже указывал в своем отчете о посещении этого завода, о широком применении пневматических машинок с набором головок торцевых ключей, отверток и молотков, и ключей, и отверток с трещотками, что очень сильно ускоряет и облегчает работу сборщиков.

4. Порядок приемки танков.

Каждая операция принимается заводскими инспекторами, о чем делается отметка в специальной карточке. В конце конвейера операции по установке механизмов подъема пушки и поворота башни, а также стабилизатора пушки инспектируются, кроме заводских инспекторов, также и правительственными инспекторами. Во главе правительственной инспекции стоит военный представитель — офицер в чине капитана. На каждом сошедшем с конвейера танке инспектируется работа двигателя как заводскими, так и правительственными инспекторами.

В испытании танков участвуют также инспектора правительственные и заводские. Решающее слово о приемке танка остается за правительственным инспектором.

IV. Технологический процесс комплектации танков в танковых депо

1. Танковые депо по существу являются распределительными органами военного департамента, па которые возложены функции упаковки индивидуального комплекта, установки радиостанций и консервации танков.

Распределительные функции выполняются офисом (конторой) военного департамента, во главе которого стоит офицер в чине капитана или майора.

Функции упаковки и консервации выполняются компанией, которой принадлежит предприятие, на котором организовано танковое депо. Контроль за работой компании по упаковке и консервации танков осуществляется правительственной инспекцией, которая возглавляется офицером, возглавляющим контору военного департамента. Фактическим хозяином депо по вопросам, какие танки или машины готовить к отправке, когда готовить, как комплектовать и куда отправить, является представитель военного департамента. Комплектация танков должна производиться по упаковочному листу, составленному военным департаментом.

Упаковочный лист имеет три секции. Все, изложенное в первой секции, должно приходить в танковое депо вместе с танком с завода, изготовляющего танки. Все, изложенное во второй секции, должно поступать в депо непосредственно с заводов, изготовляющих эти предметы. О своевременном их получении должен беспокоиться офис военного департамента, и, наконец, всем изложенным в третьей секции, как то: пища, бинокли, угломеры и т. д. танк должен снабжаться в частях (см. прилагаемый при сем упаковочный лист, который вышел в свет два месяца тому назад и сейчас устанавливается более или менее определенный порядок, предусматривающий 100% комплектацию танков. До последнего времени существовал полный беспорядок в комплектации танков. Танки с завода могли прийти без инструмента. В депо могло не оказаться предметов из второй секции и представитель военного департамента имел право отправить танк не укомплектованный).

2. Процесс комплектации танков с точки зрения технической ничего интересного не представляет. Танки, предназначенные для отправки, ставятся в мастерскую в линию один за другим. На эту линию танки приходят своим ходом. Затем начинается подготовка танка по следующему процессу:

1. Установка радиостанции,

2. Проверка работы двигателя,

3. Проверка аккумуляторов,

4. Спуск воды (если необходимо),

5. Заправка антифризом (если необходимо),

6. Заклейка кормовой части танка и шаровой установки,

7. Покрытие деталей ходовой части и др. мест антикоррозийным составом,

8. Подвешивание мешочков с поглотителем влаги в моторное отделение,

9. Заклейка крыши над моторным отделением,

10. Укладка во внутрь танка ящиков с индивидуальным комплектом,

11. Установка подпорок под ствол пушки,

12. Подвеска мешочков с поглотителем влаги в боевом отделении,

13. Обклейка башни,

14. Затормаживание танков,

15. Обклейка люков водителя и его помощника,

16. Установка танка на платформу,

17. Крепление танка на платформу.

Общее время от начала постановки танка в мастерскую и до укрепления его на платформе занимает от 2 до 3 суток при двусменной работе. Одновременно на танке работают 3-4 человека.

Упаковка индивидуального комплекта происходит в отдельном помещении. В этом помещении имеются стеллажи, на которых разложены детали. По сторонам стеллажей стоят столы. На столы ставят ящики, в которые пакуют детали, инструмент и принадлежности. Весь процесс делается вручную.

Упаковочные ящики подвозятся тягачами к каждой машине и укладываются внутрь машины. Весь процесс упаковки и консервации танков описан здесь на основании наблюдений в Толедо Танк Депо. Я не знаю организации этих работ в другом депо и думаю, что он различен с точки зрения механизации этого процесса.

V. Выводы

1. Организационная структура танкового производства Америки характерна тем, что она имеет промежуточную инстанцию между заводом и войсками в виде танковых депо. Создание танковых депо вызвано тем, что подавляющее большинство танков отправляется за океаны как для союзников, так и для американских армий, находящихся за Тихим и Атлантическим океанами. Перевозка танков на большие расстояния на пароходах вызывает необходимость их консервации, и, чтобы освободить заводы от этой лишней для них работы, созданы танковые депо.

Для производственных заводов это конечно хорошо, т. к. руководство завода все свое внимание может уделять только процессу сборки танков и не разбрасываться на мелочах (как-то: комплектация индивидуальным комплектом, консервация).

С другой стороны, такая структура требует лишних железнодорожных перевозок и лишней загрузки железнодорожного транспорта, а также удлинения срока готовности танков.

2. Широкая кооперация и точность в изготовлении механизмов и деталей дает возможность производить сборку танков без лишних затруднений, так как танковые заводы, по существу, являются только сборочными заводами, поэтому руководство такого завода все внимание уделяет технологическому процессу сборки, оснащения этого процесса инструментом и приспособлениями.

Широкая кооперация хороша тогда, когда кооперирующие заводы поставляют агрегаты и механизмы в установленные сроки и в нужном количестве. Все это в условиях Америки выполняется неплохо, правда, иногда бывают перебои в своевременной доставке тех или иных механизмов.

Инженер-майор Г. Алексеев

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 1712. Л. 363-369. Копия (11403).

17 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3941 Об обеспечении погрузки импортных грузов в августе 1943 года на Приморской и Дальневосточной железных дорогах. (7134, 46-48).

17 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3942 О вывозе хлеба, сахарной свеклы и хлопка урожая 1943 г. в Узбекской ССР на государственные заготовительные пункты и к местам переработки. (7134, 49).

17 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3943 [О мобилизации 150 пеших рабочих и 25 возчиков с лошадьми на ремонт плотины Белохолуницкого завода НКТМ в Кировской обл.] (7134, 50).

Армия:

17 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 17 августа наши войска на Брянском направлении продолжали наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперёд от 4 до 6 километров, заняли свыше 60 населённых пунктов.

Наши войска, наступающие из района Спас-Деменска, снова продвинулись вперёд и улучшили свои позиции.

На Харьковском направлении наши войска продолжали отбивать контратаки пехотыи танков противника и на ряде участков вели наступательные бои, в результате которых значительно улучшили свои позиции.

На других фронтах наши войска вели боевую разведку и артиллерийско-миномётную перестрелку с противником.

В течение 16 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 96 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 78 самолётов противника.

На Брянском направлении наши войска продолжали наступление и заняли свыше 60 населённых пунктов. Противник оказывает упорное сопротивление, но под ударами наших частей оставляет одну позицию за другой. Кавалеристы Н-ской части, сломив сопротивление немцев, заняли несколько населённых пунктов и уничтожили свыше 600 гитлеровцев. На другом участке наши войска переправились через водный рубеж и овладели рядом опорных пунктов противника. В боях за эти опорные пункты уничтожено 2.000 немецких солдат и офицеров, 36 танков, 69 полевых и 10 самоходных орудий, 15 миномётов, 56 пулемётов, более 100 автомашин, 8 тракторов и 5 складов боеприпасов.

Юго-западнее Дмитровск-Орловский наши войска овладели несколькими населёнными пунктами. Ожесточённый бой произошёл за сильно укреплённый пункт Дерюгино. Наши сапёры, расчищая путь пехоте, обезвредили большое число мин. Подразделение старшего лейтенанта Бурдина во взаимодействии с другими подразделениями стремительно атаковало немцев и заняло Дерюгино. На улицах пункта осталось более 200 вражеских трупов.

Наши войска, наступающие из района Спас-Деменска, в результате ожесточённых боёв снова продвинулись вперёд, заняли несколько населённых пунктов и улучшили свои позиции. За день боёв уничтожено более 2.000 немецких солдат и офицеров, подбито и уничтожено 12 танков и 70 орудий разных калибров. Захвачены трофеи и пленные. Враг несёт тяжёлые потери. Взятый в плен адъютант 2-го батальона 589 пехотного полка сообщил, что от 321 немецкой пехотной дивизии осталось не более двух батальонов. Советские бойцы окружили в опорном пункте Малаховка 1 и 5 роты 59 немецкого мотополка и после ожесточённой схватки уничтожили обе роты.

На Харьковском направлении наши войска отбивали контратаки танков и пехоты противника.

Западнее Харькова, на одном участке, немцы ввели в бой значительные силы пехоты и до 100 тяжёлых танков. В ожесточённом сражении наши бойцы нанесли противнику большой урон и вынудили его отступить. В этих боях уничтожено до 4 тысяч немецких солдат и офицеров, подбито и сожжено 46 танков противника. Бойцы Н-ского соединения заняли несколько населённых пунктов, истребив при этом 900 гитлеровцев. Взято 135 пленных. Захвачено 3 немецких тяжёлых танка «Тигр», 18 орудий разных калибров, 69 пулемётов и много винтовок.

Северо-западнее Харькова наши передовые отряды полностью истребили батальон немецкой пехоты. Захвачено всё вооружение батальона и 7 приданных к нему танков.

Партизанский отряд, действующий в Житомирской области, ночью 4 августа проник в один город. Партизаны бесшумно сняли часовых и внезапно напали на казарму немецкого гарнизона. В ожесточённом бою уничтожено 75 немецких солдат и офицеров. Советские патриоты разрушили узел связи, сожгли 37 автомашин, 70 тонн горючего и военную мастерскую по ремонту танков. Партизаны освободили из тюрьмы заключённых советских граждан.

Отступая под ударами Красной Армии, немецко-фашистские мерзавцы сжигают и уничтожают советские города и сёла и насильно угоняют с собой мирное население. Бандиты сравняли с землёй деревню Свободная Жизнь, Орловской области. Когда оккупанты заняли эту деревню, в ней обосновался немецкий комендант-Шмидт. Он ограбил почти всех колхозников, отобрал у них инвентарь и много скота. Шмидт отнял у крестьян 600 гектаров земли и создал помещичье хозяйство. За неявку на работу, за малейшую «провинность» Шмидт публично порол крестьян. Непокорных жителей палач Шмидт и его жандармы убивали. Фашистские людоеды расстреляли жителей деревни Василия Морозова, Михаила Завязлова, Василия Ходенкова и многих других. Перед отступлением гитлеровцы под конвоем угнали население в тыл, а деревню сожгли. В огне сгорели все 54 дома с надворными постройками.» (14986).

17 августа 1943 г. в районе деревни Кривая Верста (Брянский фронт) одна из зенитных батарей была атакована четырьмя Ю-87, сбросившими с пикирования фугасные и 2-килограммовые осколочные бомбы. На позицию батареи, расположенной на площади 120х80 м, упало 2 ФАБ-250 с взрывателями с замедлением, 6 ФАБ-250 с взрывателями мгновенного действия и около 300 штук 2-килограммовых осколочных бомб. В результате бомбёжки на батарее были полностью выведены из строя два орудийных расчета, причем 8 человек было убито и 12 ранено; осколки бомб повредили ПУАЗО-3 и принимающие приборы двух орудий; фугасными бомбами были перебиты два кабеля электропроводки. Все потери живой силы и материальной части были причинены осколочными бомбами, разорвавшимися на бруствере и в котловане двух орудий (17737).

17 августа в 1943 году войсками Брянского фронта (генерал-полковник М.М.Попов) началась Брянская наступательная операция с целью нанести поражение немецкой 9-й армии и освободить брянско-бежицкий промышленный район. В результате операции, завершившейся 3 октября, освобождена часть Белоруссии и созданы условия для полного изгнания фашистов с ее территории (14986).

17 августа в 1943 году войска Степного фронта завязали бои на северной окраине Харькова (14986).

17 августа 1943 л А.Баукин на б совершил налет на базу самолетов-торпедоносцев на Кольском п/о. Появился внезапно и взорвал склад с торпедами и ангар с самолетами (438,882).

За рубежом:

17 августа 1943 164 самолета 5- й воздушной армии США атакуют японские аэродромы в Веваке, Новая Гвинея, уничтожив 70 самолетов, пока японцы обслуживают их для очередного налета на Марилинан (20376).

17 августа 1943 60 бомбардировщиков ВВС США потеряны в налетах на Регенсбург и Швайнфурт (20376).

17 августа 1943 года цепь ошибок в выборе направления захода на цели, прогнозе погоды, организации вылета и прикрытия бомбардировщиков свела на нет эффект от удара, а триста немецких истребителей и зенитки сбили 36 из двухсот тридцати B-17F, отправившихся в полет. Погибло 200 членов экипажей. А всего в этот день над Германией было сбито 60 «летающих крепостей» (22865).

17 августа 1943 - Армада В-17 разбомбила заводы Мессершмитта и Клемм, нанеся большие потери. Так была уничтожена линия сборки Bfl09, а у Клемм, были сожжены 11 полностью готовых Ме-163 "Комет". Этот налёт ускорил переход контроля за проектом от Мессершмитта к Клемм. На заводе в Шварцвальде выполнялась окончательная сборка самолётов. Комплектующие и агрегаты поступали от многих предприятий, рассредоточенных по всей Германии. Естественно, что при этом возникали различные технологические проблемы и выявлялось множество нестыковок и огрехов (22396).

17 августа 1943 последние силы Оси эвакуируются с Сицилии, завершая кампанию на Сицилии. Военно-воздушные силы армии США потеряли 28 убитыми, 41 раненым и 88 пропавшими без вести во время кампании. Немцы выпорлнили первое оперативное использование типа ракет PGM в воздушной войне, с их MCLOS – под радио-контролем Henschel Hs 293 ПКРА (20376).

17–18 августа 1943 немецкие люфтваффе совершают два налета самолетов Junkers Ju 88 на Бизерту, Тунис, где собираются корабли союзников для вторжения на материковую Италию. Они потопили десантный пехотный корабль, повредили три других корабля, разрушили нефтяные объекты, убили 22 человека и ранили 215 человек (20376).

17–18 августа (ночь) 1943 596 бомбардировщиков Королевских ВВС впервые атакуют немецкую исследовательскую станцию баллистических ракет в Пенемюнде в ходе налета, специально разработанного для того, чтобы убить как можно больше немецких ученых и рабочих, прежде чем они смогут добраться до бомбоубежищ . Они убивают почти 200 человек в районе жилых домов, но также по ошибке подвергают бомбардировке близлежащий лагерь для иностранных пленных, убив там от 500 до 600 человек. Впервые британские бомбардировщики летят по маршруту, предназначенному для того, чтобы обманом заставить немецкие ночные истребители развернуться для защиты неправильной цели. Также британцы впервые используют новый индикатор цели Spotfire 250 фунтов (110 кг) . Сорок британских бомбардировщиков (6,7%) не вернулись. Рейд отбросил немецкую программу создания баллистических ракет как минимум на два, а возможно, и более чем на шесть месяцев (20376).

17 августа 1943 года 597 английских бомбардировщиков сбросили на ракетный полигон Пенемюнде 1593 тонны фугасных и 281 т зажигательных бомб, но уже 3 октября там состоялся запуск баллистической ракеты ФАУ-2 (22866).

17 August 1943 RAF attacks German rocket research establishment at Peenemunde (270).

17 августа 1943 597 бомбардировщиков (2246,4) RAF атаковали ракетный цент в Пенемюнде (270).

В августе же решили сделать резервный полигон в районе Близны (2990).

597 бомбардировщиков сбросили 1593 т фугасных и 281 т зажигательных бомб (1608,20).

17 августа в 1943 году дневной налет английской авиации на германскую экспериментальную ракетную базу Пенемюнде. В результате — замедление производства крылатых снарядов «Фау». Погибло 700 сотрудников центра (14986).

17 августа в 1943 году армада «В-17» разбомбила заводы Мессершмитта и Клемм, нанеся большие потери. Так была уничтожена линия сборки Bfl09, а у Клемм, были сожжены 11 полностью готовых Ме-163 "Комет". Этот налёт ускорил переход контроля за проектом от Мессершмитта к Клемм. На заводе в Шварцвальде выполнялась окончательная сборка самолётов. Комплектующие и агрегаты поступали от многих предприятий, рассредоточенных по всей Германии. Естественно, что при этом возникали различные технологические проблемы и выявлялось множество нестыковок и огрехов (14986).

17 августа 1943 Королевские ВВС совершили массированной налет (600 бомбардировщиков) против ракетного центра в Пенемюнде. 376 В-17 8ВА выполнили двойной налет на подшипниковые заводы в Швайнфурте и на заводы Мессершмитт в Регенсбурге и потеряли 80 самолетов (3819).

Вечером 17 августа 1943 года немцы узнали о концентрации крупных сил английской бомбардировочной авиации над Балтийским морем, но сделать уже ничего не успели. Ночью Пенемюнде подверглось налету более 300 тяжелых бомбардировщиков, сбросивших свыше 1500 тонн фугасных и огромное количество зажигательных бомб. Целями бомбардировки были испытательные стенды, производственные цехи и поселок на острове Узедом. Испытательная станция «Пенемюнде – Запад» бомбардировке не подверглась, весь удар пришелся по району гавани с электростанцией и заводом по производству жидкого кислорода. Потери в людях составили 735 человек; среди них был доктор Вальтер Тиль, руководивший разработкой двигателей для ракеты «А-4». Сооружениямракетногоцентратакжебылнанесензначительныйущерб (11688).

August 17, 1943. Eight Air Force bombers attack the Messerschmitt works at Regensburg, Germany, and ball bearing plants at Schweinfurt in a massive daylight raid. German fighters down 60 of the 376 American aircraft (1089).

August 17 1943 AAF Schweinfurt-Regensburg deep-penetration daylight raid by 376 B-17's, with heavy loss of 60 bombers (1038).

17 августа 1943 ВВС США атаковали заводы Мессершмитта в Регенсбурге, а также подшипниковый завод в Швайнфурте. Немцы сбили 60 и 376 бомбардировщиков (1089;1038). По другим данным летало 229 В-17 и сбили 36, а 60 были потеряны, когда 291 машина летала 14 октября 1943 (2246,4).

17 августа 1943 американцы бомбили и заводы в Регенсбурге, которые делали Ме-163 Комета (3961, 285).

17 августа 1943 г. завод, где производились Ме 262,подвергся налету американских тяжелых бомбардировщиков (9026).

August 17 1943 Messina captured by Allies (1769).

August 17, 1943: German and Italian forces successfully evacuate Sicily across the Strait of Messina, with little interference by the Allies. Heavy RAF raid (600 aircraft) against the German rocket testing center at Peenemuende. 376 B-17's of the US 8th Air Force carry out double raids against the ball-bearing plants at Schweinfurt and the Messerschmitt fighter works at Regensburg with the loss of 80 aircraft (3819).

17 августа 1943 союзники заняли Мессину (1769) и всю Сицилию (2246,4).

17 августа 1943 войска союзников заняли Мессину (Сицилия) (4962).

17 августа в 1943 году части 7-й американской армии под командованием генерала Патона вошли в Мессину, завершив изгнание немецко-фашистских войск из Сицилии (14986).

August 17-24, 1943. Conferees: Churchill, Roosevelt. Main results: D-Day set for May 1, 1944; Southeast Asia command reorganized for war on Japan; Gilberts and Marshalls set as first objectives in central Pacific offensive (1052).

С 17 по 24 августа 1943 состоялась конференция Ф.Д.Р. и У.Черчиля в Квебеке, Канада и подтвердили день вторжения в Нормандии - 1 мая 1944, а также согласовали операции на Тихом океане (1052).

17 августа 1943 Черчилль и Рузвельт встретились в Квебеке (4962).

17 августа 1943 Португалия позволила Англии использовать Азорские острова в качестве авиабазы (4962).

17 августа в 1943 году авиаудары американских ВВС по Курильским островам (14986).

Авиапромышленность:

18 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3947 О работах по восстановлению взлетно-посадочных полос на аэродромах Юго-Западного, Южного и Северо-Кавказского фронтов и устройству взлетно-посадочной полосы на аэродроме Волгино Волховского фронта.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 68-70, 71 (11012).

18 августа 1943 вышло постановление ГКО N 3948c в целях увеличения огневой мощи истребителей и штурмовиков по 45 мм пушкам ОКБ-15 для Як-9 и Ил-2 (1737,63).

Нет, 15 июля 1943.

18 августа 1943 г. вышли 3 постановления ГКО, которые определяли порядок и сроки подачи самолетов Ил-2 и Як-9т с пушками калибра 45 мм для производства государственных испытаний Согласно постановлениям, пушки следовало предъявить в НИИ АВ ВВС на государственные испытания не позже 5 ноября 1943 г.

Пушка конструкции В. Г. Грабина, как ни старались инженеры ЦАКБ, так и не вышла из стадии опытных проработок. По весу, темпу стрельбы, усилию отдачи и надежности при стрельбе пушка совершенно не укладывалась в пределы, допустимые военными. По этой причине на испытания она не передавалась, и работы по ней вскоре были прекращены.

Наоборот, пушки ОКБ-15 (Ш-45) и ОКБ-16 (111П, в серии НС-45) были вполне доведенными образцами и проходили всесторонние испытания в НИИ АВ ВВС.

Оба автомата представляли собой пушки Ш-37 и 11П калибра 37 мм, которые перестволили на больший калибр. Для монтажа на самолеты Ил-2 и Як-9т опытных 45-мм пушек использовались штатные установки от 37-мм пушек.

К пушкам были отработаны 2 типа снарядов — ОЗТ-45 и БТ-45. Осколочно-зажигательный трассирующий снаряд ОЗТ-45 был взят от морской зенитной пушки 21К калибра 45 мм, а бронебойно-трас- сирующий БТ-45 — от противотанковой пушки М-42. Гильза к патрону изготовлялась из штатной гильзы к 37-мм патрону путем меньшего обжатия дульца гильзы под калибр 45 мм. При этом общая длина 45-мм патрона осталась прежней (328 мм), как у штатного 37-мм патрона, а давление, создаваемое пороховым зарядом, «позволяет сохранить внешние габариты ствола, соответствующие 37-мм стволу». Собственно, именно это обстоятельство и дало возможность «произвести перестволение штатной 37-мм пушки на ствол калибра 45 мм». Звенья использовались серийные, также от 37-мм патронов (17500).

18 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3948 Об изготовлении 45 мм пушек конструкции ОКБ-15 НКВ для самолетов-истребителей и штурмовиков.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 72-74, 75-76 (11012).

18 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3948 Об изготовлении 45 мм пушек конструкции ОКБ-15 НКВ для самолетов-истребителей и штурмовиков

В целях увеличений огневой мощи самолетов истребителей и штурмовиков, Государственный Комитет Обороны постановляет:

По самолетам истребителям

1. Обязать Наркомат Вооружения (т.Устинова Д.й.) и Особое Конструкторское Бюро № 15 НКВ (т.Шпитально- го Б.Г.) пред"явить Наркомату Авиационной Промышленности (т.Яковлеву А.С.) две пушки калибра 45мк для установки их на самолеты Як-9 с ведением стрельбы через редуктор мотора, из них:

одну пушку к 5 сентября 1943 года и одну пушку к 30 сентября 1943 года.

Кроме того, ОКБ-15 НКВ (т.Шпитальнсму Б.Г.) пред"явить Научно-Исследовательскому Институту Авиационного Вооружения ВВС КА к 5 сентября 1943 года одну такую же пушку для проведения навемных полигонных испытаний.

2. Основные данные 45мм пушек должны быть:

Начальная скорость не ниже -800 м/сек.;

Вес пушки (со всеми механизмами и агрегатами,без которых нетозможна непрерывная стрельба) не выше 200 кг

Темп стрельбы не ниже 150 выстрелов в минуту

Усилие отдачи не выше - 2000 кгр

Усилие на спуск не выше -15 кгр»;

Давление воздуха в системе перезарядки не выше- 35 атм.

По остальным данным конструкторам руководствоваться тактико-техническими требованиями ВВС- КА и ГАУ КА (Приложение).

3. Обязать Наркомат Авиационной Промышленности (т.т.Шахурина А.И. и Яковлева А.С.) пред"явить Научно- Исследовательскому Институту Авиационного Вооружения ВВС Красной Армии два самолета Як-9 с моторными пушками калибра 45мм, конструкции ОКБ-15, на государственные испытания, из них - один самолет к 5 октября 1943г. и один - к 20 ноября 1943 года.

4. Обязать ВВС Красной Армии (т.Репина А.К.) к 20 октября 1943 года испытать один самолет Як-9 с моторной пушкой, калибра 45мм, конструкции ОКБ-15 НКВ и представить Государственному Комитету Обороны отчет о результатах испытаний.

По самолетам штурмовикам

5. Обязать Наркомат Вооружения (т.Устинова Д.Ф.) и Особое Конструкторское Бюро № 15 НКВ (т.Шпитальнв- го Б.Г.) пред"явить Наркомату Авиационной Промышленности (т.Ильюшину С.В.) к 5 октября 1943 года две пушки, калибра 45мм, для установки их в крылья самолета-штурмовика Ил-2 с данными, указанными в п.2 настоящего постановления.

6. Обязать Наркомат Авиационной Промышленности (т„т.Шахурина А.И. и Ильюшина С.В.) к 5 ноября 1943г. пред"явить самолет Ил-2 с крыльевыми пушками, калибра 45мм, конструкции ОКБ-15, Научно-Исследовательскому Институту Авиационного Вооружения ВВС Красной Армии - на государственные испытания.

7. Обязать ВВС Красной Армии (т.Репина А.К.) к 20 ноября 1943 года испытать самолет Ил-2 с пушками калибра 45мм конструкции ОКБ-15 и представить в Государственный Комитет Обороны отчет о результатах испытаний.

8. Обязать Наркомат Боеприпасов (т.Ванникова Б.Л.) изготовить патроны для отладки и испытаний,45 мм пушек и подать их равными партиями в два срока - первую к 30 августа I943 года и вторую к 30 дентября. 1943 года:

ОКБ-15 НКВ - 4200' штук

НКАП - 800 штук

ВВС КА на проведение полигонных испытаний 5000 штук.

Патроны подать по чертежам осколочно-фугасных снарядов от морской 45 мм пушки "21-К" и гильзы к ним переобжатые штатные от 37 мм авиапушек по чертежам ОКБ-15 НКЕ.

9. Обязать Наркомат Вооружения (т.Устинова Д.Ф.) и ОКБ-15 (т.Шпитального Б.Г.) изготовить пять пушек конструкции ОКБ-15, облегченных, штампо-сварной конструкции, для чего подать ОКБ-15 основные и.штампованные детали для пяти пушек с заводов, а сборку и отладку ©тих пушек сделать в ОКБ-15 (т.Шпитального Б.Г.).

10. Обявать Наркомат Вооружения (т.Устинова Д.Ф») и директора завода № 172 НКВ (т.Быховского) изготовить на заводе 172 НКВ к 25 августа 1943 года десять комплектов стволов 45мм авиапушек (ободранных, термически обработанных, с нарезанным каналом).

11. Установить для коллективов конструкторов Наркомата Вооружения и Наркомата Авиационной Промышленности две премии в размере 50 тыс.рублей каждая за авиапушку и ею вооруженный самолет, поданные в установленные настоящим постановлением сроки и выдержавшие полигонные наземные и воздушные испытания.

Премии подлежат выдаче в распоряжение начальников соответствующих Конструкторских Бюро Наркомата Вооружения и Наркомата Авиационной Промышленности для премирования отличившихся работников (19415).

18 августа 1943 г. вышло пост. ГКО № 3948, в соответствии с которым ОКБ-15 была разработана 45-мм пушкаи позднее запущена в производство.

В 1946г. ОКБ было привлечено к изучению немецкого опыта по созданию PC и пусковых установок.

После ВОВ неоднократно возникали вопросы к Шпитальному по поводу авторства проводимых в ОКБ работ. Собирались комиссии по этому поводу. Шпитальный пользовался поддержкой в министерстве. После 1953г. Шпитальный потерял поддержку; продолжил работу преподавателем в МВТУ им. Баумана.

Начальник (1934-53г.)- Б.Г. Шпитальный.

Гл. конструктор (1934-53г.)- Б.Г. Шпитальный {7.08.1902-6.02.1972}.

Создано: пулеметы: авиационный синхронный УШ (1938); танковый 14,5 мм КПВ (1944); пушки: авиационные: 20-мм ШВАК (Шпитальный, Владимиров, авиационная крупнокалиберная) (пнв в 1936г.), ШФК-37 (Шпитальный фюзеляжно-крыльевая, 1941), «Ш-45» (1943), «Ш-3», «Ш-30» (начало 1950-х); 37-мм зенитный автомат (1936); танковая Ш-37 (1942) (11982).

18 августа 1943 вышло постановление ГКО N 3949c в целях увеличения огневой мощи истребителей и штурмовиков по 45 мм пушкам ОКБ-16 для Як-9 и Ил-2 (1737,50).

По С.В.И это постановление предусматривало усиление отдачи пушки 111-П 45 мм на 2000 кг по сравнению с 11-П 37 мм (1775,210).

18 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3949 Об изготовлении 45 мм пушек конструкции ОКБ-16 НКВ для самолетов-истребителей и штурмовиков.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 77-80, 81-83 (11012).

18 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3949 Об изготовлении 45 мм пушек конструкции ОКБ-16 НКВ для самолетов-истребителей и штурмовиков

В целях увеличения огневой мощи самолетов истребителей и штурмовиков, Государственный Комитет Обороны постановляет:

По самолетам истребителям

1. Обязать Наркомат Вооружения (т.Устинова Д.Ф.) и Особое Конструкторское Бюро № 16 НКВ (т.Дорохина Г.Д. и т.Нудельмана А.3.) пред"явить Наркомату Авиационной Промышленности (т.Яковлеву А.С. две пушки калибра 45 мм для установки их на самолеты Як-9 с ведением стрельбы через редуктор мотора, из них:

с дну пушку к 5 сентября 1943 г. и одну пупку к 30 сентября 1943 года.

Кроме того, ОКБ-16 НКВ (т«Дорохин Г.Д.) пред"явить Научно-исследоватвльскому Институту Авиационного Вооружения ВВС КА к 5 сентября 1943 года одну такую ае пушку для проведения наземных полигонных испытаний.

2. Основные данные 45 ml пушек долины быть:

Начальная скорость не ниже - 750 м/сек

Вeс пушки (со всеми механизмами и агрегатами, без которых невозможна непрерывная стрельба) не выше - 190 кг

Темп стрельбы не ниже - 200 выстр./мин.

Усилие отдачи не выше 2000 кг

Усилие на спуск не выше 15 кг

Давление воздуха в системе перезарядки не выше 35 атм.

По остальным данным конструкторам руководствоваться тактико-техническими требованиями ВВС КА и ГАУ КА (Приложение) .

3. Обязать Наркомат Авиационной Промышленности (т.т.Шахурина А.И. и Яковлева А.С.) пред"явить Научно- Исследовательскому Институту Авиационного Вооружения ВВС Красной Армии два самолета Як-9 с моторными пушками, калибра 45 ми, конструкции ОКБ-16, на государственные испытания, из .них - один самолет к 5 октября 1943 г. и один - к 20 ноября 1943 года.

4. Обязать ВВС Красной Apis и и (т.Репина А.К.) к 20 октября 1943 г. испытать один самолет Як-9 с моторной пушкой, калибра 45 мм, конструкции ОКБ-16 НКВ и представить Государственному Комитету Обороны отчет о результатах испытаний.

По самолетам штурмовикам

5. Обяэать Наркомат Вооружения (т.Устинова Д.З.) и Особое Конструкторское Бюро ft 16 НКВ (т.т.Дорохина Г.Д. и Нудельмана А.З.) пред"явить Наркомату Авиационной Промышленности (т.Ильюшину С.В.) к 5 октября 1943 г. две пушки для установки их в крылья самолета ИЛ-2 с данными, указанны:.:» в п.2 настоящего постановления.

6. Обязать Наркомат Авиационной Промышленности (т.т.Шахурина А.И. и Ильюшина С.В.) к 5 ноября 1943 г. пред"явить самолет ИЛ-2 с крыльевыми пушками, калибра 45 мм, конструкции ОКБ-16 НКВ Научно-Исследовательскому Институту Авиационного Вооружения ВВС Красной Армии - на государственные испытания.

7. Обязать ВВС Красной Армия (т.Репина А.К.) к 20 ноября 1943 года испытать самолет ИЛ-2 с пушками. калибра 45 мм, конструкции ОКБ-16 НКВ и представить в Государственный Комитет Обороны отчет с результатах испытаний.

8. Обязать Наркомат Боеприпасов (т.Ванникова Б.Л.) изготовить патроны для отладки и испытания 45 мм пушек и подать их равными партиями в два срока - первую к 30 августа -1943 г. и вторую, к 30 сентября 1943 года:

ОКБ-16	- 4200 штук

НКАП	- 800 -"-

ВВС КА на проведение полигонных испатаний	- 5000 -"-

Патроны подать:

а) первую партию - по чертежам осколочно-фугасных снарядов от морской 45 мм пушки "21-К" и гильзы к ним переобжатые штатные от 37 мм авиапушки "11-П";

б) вторую партию - по чертежам осколочно-фугасных снарядов от зенитной 45 мм пушки "49-К" и гильзы к ним штатные от 45 мм противотанковой пушки "М-42".

В целях ускорения работы ОКБ-16 по изготовлению опытных образцов, разрешить Наркомату Вооружения (т.Устинову Д.Ф.) перебросить в счет серийного производства 4 пушки 11-П с завода 74 в ОКБ-16 НКВ

10. Обязать Наркомат Вооружения (т.Устинова Д.Ф.) и директора завода № 172 НКВ (т.Быховского) к 25 августа изготовить и подать 0КБ-16 ККВ одиннадцать комплектов стволов 45 мы авиапушек ободранных, термически обработанных, с нарезанным каналом по чертежам и техническим условиям ОКБ-16..

11. Установить для коллективов конструкторов Наркомата Вооружения и Наркомата Авиационной Промышленности две премии в размере 50 тыс.рублей каждая за авиапушку и ею вооруженный самолет, поданные в установленные настоящим постановлением сроки и выдержавшие полигонные наземные и воздушные испытания..

Премии подлежат выдаче в распоряжение начальников соответствующих Конструкторских Бюро Наркомата Вооружения и Наркомата Авиационной Промышленности для премирования отличившихся работников (19416).

18 августа 1943 вышло постановление ГКО N 3950c в целях увеличения огневой мощи истребителей по 45 мм пушкам АртКБ НКА (1737,78).

18 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3950 Об изготовлении 45 мм пушки конструкции ЦАКБ НКВ для самолетов-истребителей.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 84-86, 87-89 (11012).

18 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3950 Об изготовлении 45 мм пушки конструкции ЦАКБ НКВ для самолетов-истребителей

В целях увеличения огневой мощи самолетов-истребителей, Государственный Комитет Оборона: постановляет:

1. Обязать Наркомат Вооружения (т.Устинова Д.5.) и Центральное Артиллерийское Конструкторское Бюро НКВ (т.Грабина В.Г.) пред'явить Наркомату Авиационной Промышленности (т.Яковлеву А.С.) к 5 сентября 1943 года одну авиапушку, калибра 45 мм., для установки на самолет Як-9 с ведением стрельбы через редуктор мотора.

Кроме того Центральному Артиллерийскому Конструкторскому Бюро НКБ (т.Грабину Б,Г.) пред'явить Научно- исследовательскому Институту Авиационного Вооружения ВВС КА к 20 сентября 1943г. одну такую же пушку для проведения наземных полигонных испытаний.

Основные данные 45 мм пушки должны быть:

Начальная скорость не ниже - 750 м/сек;

Вес пушки (со всеми механизмами и агрегатами, беэ которых невозможна непрерывная стрельба; не выше - 200 кг;

Темп стрельбы не ниже - 120 выстрелов в минуту;

Максимальное усилие отдачи не выше - 2000 кг.;

Усилия на спуок не выше -  - 15 кг.;

Давление воздуха в системе перезарядки не выше 35 атм.;

Боекомплект на одну пушку не менее 20 патронов.

По остальным данным конструкторам руководствоваться тактико-техническими требованиями ВВС КА и ГАУ КЛ (приложение).

2. Обязать Наркомат Авиационной Промышленности (т.т.Шахурина А.И. S Яковлева А.С.) к 20 октября 1943 года пред"явить Научно-Исследовательскому Институту Авиационного Вооружения ВВС Красной Армии самолет Як-9 с моторной пушкой, калибра 45 мм., конструкции ЦАКБ НКВ - на государственные испытания,

3. Обязать ВВС КА (т.Репина А.К.) к 1 ноября 1943 года испытать самолет Як-9 с моторной пушкой, калибра 45 мм, конструкции ЦАКБ НКВ, и представить Государственному комитету Обороны отчет о результатах испытаний.

4. Обязать Наркомат Боеприпасов (т.Ванникова З.Л.) подать к 30 августа 1943 года патроны для отладки и испытания 45 мм пушки, в количество:

ЦАКБ НКВ	- 2000 штук

Н К А П	- 200 " и

ВВС - на проведение полигонных испытаний- 2:000 "

Патроны изготовить по чертежам осколочно-фугасных снарядов от морской 45 мм пушки "21-л" и гильзы к ним штатные от 45 мм противотанковой пушки "М-42"

5. Обязать Наркомат Вооружения (т.Устинова Д.5.) и директора завода № 172 (т.Быховского) в месячный срок изготовить к подать Центральному Артиллерийскому Конструкторскому Бюро НКВ для 45 мм авиационных пушек четыре комплекта ободранных, термически обработанных и нарезанных стволов по чертежам и техническим условиям ЦАКБ.

6. Установить для коллектива конструкторов ЦАКВ НКВ и Наркомата Авиационной Промышленности две премии в размере 50 тыс.рублей каждая за авиапушку и ею вооруженный самолет, поданные в установленные настоящим постановлением сроки и выдержавшие полигонные наземные и воздушные испытания.

Премии подлежат выдаче в распоряжение начальников Конструкторских Бюро для премирования отличившихся работников (19417).

18 августа 1943 г. вышли три Постановления ГОКО, которые определяли порядок и сроки подачи самолетов Ил-2 и Як-9т с пушками калибра 45 мм для производства государственных испытаний. Пушки ОКБ-15 (Ш-45) и ОКБ-16 (НС-45) представляли собой одноименные пушки калибра 37 мм, которые перество-лили на больший калибр (11474,357).

18 августа 1943 года приказу ГОКО № 3919с, 3 сентября 1943 года по приказу № 532с НКАП и 8 сентября 1943 года по приказу № 52с по 5-му гл. управлению НКАП о восстановлении завода № 278 и дальнейшего развития производства приборов теплотехнического контроля и электроизмерительных приборов на заводах 5-го гл. управления, завод вновь перешел на выпуск газоанализаторов.

В 1944 году по приказу № 74сс 17-го гл. управления от 19 октября 1944 года (приказ НКАП № 605сс от 13 октября 1944 года) производство газоанализаторов переведено на завод № 218 НКАП.

По приказу № 57сс НКАП от 10 ноября 1945 года завод переведен на выпуск радиолокационной продукции и начал выпускать приборы ТОН-2 – радиолокаторы для защиты задней полусферы бомбардировщика и др. приборов.

По приказу МАП за № 738сс от 19 ноября 1946 года завод переведен на выпуск “агрегатов питания” для радиопромышленности.

На основании Постановления СМ за № 305/138сс от 18 февраля 1947 года организовано ОКБ п/я 174 на заводе № 278.

| Периоды | Директора | Гл. конструкторы |
| --- | --- | --- |
| 1931-1936 гг. | Капитан Н.С. | Ершов Б.Б. |
| 1936-1938 гг. | Павленко И.Н. | Ершов Б.Б. |
| 1938-1940 гг. | Зернов И.П. | Власов В.П. |
| 1941-1942 гг. | Комиссаров М.И. | Власов В.П. |
| 1942-1943 гг. | Степанов Г.С. | Уласов |
| 1944-1945 гг. | Петров А.Б. | Эмдин |
| 1945-1948 гг. | Полонников И.П. | Карасев И.Д. |
| 1949-1950 гг. | Аверин Н.В. | Карасев И.Д. |
| 1950-1951 гг. | Андреев Л.В. | Рыбаков В.С. |
| Июнь 1952 – 1953 гг. |  | Рыбаков В.С. |
| Август 1953-1959 гг. | Солодовников В.И. | Рыбаков В.С. |

(9484)

18 августа 1943 самолет передается на заводские летные испытания. Тряска не произведена из-за отсутствия представителей. Будет производится в период облета (1768,227).

18 августа 1943 И.д. Нач. ГРУ г-л Ильичев подписал информационную сводку N 5 для А.И.Ш. НКАП по немецким самолетам (1780).

18 августа 1943 года врид. командующего ВВС генерал-полковник авиации Фалалеев писал письмо N 556769 Шахурину.

По вопросу: перевооружения самолетов "Бостон" (А-20-Ж).

По постановлению ГОКО от 24.IX.42 года за N 2336сс НКАП обязан перевооружить импортные самолеты "Бостон" по мере преступления их из-за границы. Единственным заводом, занимающимся перевооружением импортных самолетов, является завод N 89. Наркомавиапромом последний предназначается под ремонт самолетов Ли-2, хотя эта задача могла быть с успехом выполнена заводом N 456, имеющим большой опыт по ремонту Ли-2.

В связи с этим Наркомавиапромом ограничивает ежемесячное количество перевооружаемых самолетов "Бостон" максимум 40 шт.

В настоящее время из-за границы стали поступать в большом количестве самолеты А-20_Ж. В районе Москвы уже скопились более 200 самолетов этого типа. Кроме того, в сентябре ожидается поступление еще не менее 150 самолетов.

В целях ускорения передачи действующим частям ВВС импортной материальной части, прошу Вас обязать завод N 89 перевооружить самолеты "Бостон" (А-20-Ж) в количестве 350 штук в течение сентября с.г., сняв с этого завода ремонт самолетов Ли-2 (1779).

Другие оборонные отрасли:

18 августа 1943 г. на Гороховецком артполигоне ГАУ РККА закончились полигонные испытания четырех 57-мм танковых пушек ЗИС-4, установленных в танках Т-34, которые проходили с 20 июля. В заключении по полигонным испытаниям было отмечено, что 57-мм пушки ЗИС-4 после устранения недостатков может «ндована для принятия на вооружение танков типа Т-34 (10703).

18 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3944 О мерах обеспечения нормальной частоты в энергосистемах. (7134, 51-55).

18 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3945 О повышении коэффициента мощности (косинуса фи) промышленных предприятий .РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 56-58, 59-66 (11012).

18 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3946. О передаче на СТ3 500 рабочих из спецконтингента (окруженцев), занятых на строительстве СТ3.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 67 (11012).

18 августа 1943 работали все цеха цеха ГАЗ, поврежденные бомбежками, а к 28 октября завод восстановили полностью (9648).

18 августа 1943 Балтийцы закончили капитально-восстановительный ремонт эсминца "Сторожевой", потерявшего носовую оконечность при взрыве вражеской торпеды 27 июня 1941 г., во время постановки мин в Ирбенском проливе. Корабль сдан флоту (10671).

Армия:

18 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 18 августа наши войска на Брянском направлении продолжали наступление и, продвинувшись на отдельных участках от 6 до 10километров, заняли свыше 40 населённых пунктов и среди них крупные населённые пункты Дедная, Орля, Калинино, Овсорок, Гололобовка, Сукременье, Авдеевка, Николаевна, Философский Завод и железнодорожные станции Берёзовка (34 километрасеверо-восточнее Брянска), Мылинка (32 километра восточнее Брянска).

На Харьковском направлении наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали наступление и, продвинувшись на отдельныхучастках от 7 до 10 километров, заняли свыше 50 населённых пунктов, в том числе: город Змиев, районный центр Опошня, крупные населённые пункты Верхняя и Нижняя Сыроватка, Великий Истороп, Полевое, Боровое, Васищево, Замостье, Чемужовка и железнодорожные станции Сыроватка, Низы, Гребениковка, Змиев.

На других участках фронта наши войска вели боевую разведку и артиллерийско-миномётную перестрелку с противником.

В течение 17 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 114 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 129 самолётов противника.

На Брянском направлении наши войска продолжали наступление и заняли свыше 40 населённых пунктов. На одном участке танки и пехота противника предприняли контратаку. Советские бойцы нанесли немцам большой урон и вынудили их отступить. Преследуя противника, наши подразделения заняли несколько населённых пунктов и уничтожили 500 гитлеровцев, 4 артиллерийских батареи и 35 автомашин с вражеской пехотой. Артиллерийская батарея под командованием гвардии капитана Плоткина, расчищая путь пехоте, уничтожила 6 пулемётных точек, несколько миномётов и орудие противника. В одном бою немецкий танк, укрывшийся в большой воронке, вёл огонь по нашим автоматчикам. Командир отделения Карцев подполз к вражескомутанку и бросил на него связку гранат. Танк сгорел.

Части Н-ского соединения, овладев городом Жиздра, успешно продвигались вперёди заняли ряд населённых пунктов. Уничтожено до 800 гитлеровцев и 7 танков противника. Захвачены 2 танка и другие трофеи. Взяты пленные.

На Харьковском направлении наши войска, преодолевая контратаки противника, продолжали наступление.

Северо-западнее Харькова части Н-ского соединения, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продвигались вперёд и заняли ряд населённых пунктов. Уничтожено 1.300 гитлеровцев, 29 танков и 8 миномётных батарей противника. Захвачены 10 танков, крупный продовольственный склад и другие трофеи.

Западнее Харькова бойцы Н-ского соединения, отражая яростные контратаки немцев, уничтожили батальон вражеской пехоты, 13 танков и 2 транспортёра. Группа артиллеристов из подразделения капитана Попова пробралась в расположение противника и захватила исправный танк типа «Тигр» вместе с его экипажем.

Юго-восточнее Харькова наши войска переправились через водный рубеж и решительным штурмом заняли город Змиев. Развивая успех, советские бойцы овладели рядом опорных пунктов противника. В этих боях уничтожено до 1.200 немецких солдат и офицеров, 2 миномётные батареи и 28 пулемётов. Захвачены 2 танка, 14 миномётов, 8 пулемётов, 5 складов с боеприпасами и другие трофеи.

Гвардии лейтенант Ульянов огнём из противотанкового ружья уничтожил немецкий танк, а другой танк типа «Тигр» подорвал противотанковой гранатой. Бронебойщики Черников и Корниенко уничтожили 3 тяжёлых танка противника.

Юго-западнее Спас-Деменска бойцы Н-ской части отразили контратаку противника. На поле боя остались сотни вражеских трупов. На другом участке советские подразделения продвинулись вперёд и заняли выгодные позиции. Истреблено до 1.000 немецких солдат и офицеров, уничтожено 10 танков, 6 орудий, 61 пулемет, 19 миномётов противника. Огнём зенитной артиллерии сбиты 9 самолётов противника.

На Ленинградском фронте наши снайперы уничтожили 112 солдат и офицеров противника. Огнём артиллерийских и миномётных подразделений разрушено 28 немецких дзотов и 7 блиндажей, уничтожены 2 миномётные батареи, повреждён бронепоезд противника. Разведывательные группы Н-ской части истребили до взвода вражеских пехотинцев. Группа снайперов под командованием лейтенанта Пономарёва 25 суток пробыла в засаде и истребила 199 гитлеровцев. Старший сержант Александр Бутенко убил 22 немцев, ефрейтор Илья Никитин —-19, сержант Николай Рыбкин — 18, ефрейтор Виталий Смирнов — 16.

На Карельском фронте подразделение разведчиков и автоматчиков под командованием лейтенантов Дворникова и Чёрненького, преодолев водную преграду, высадилось на остров, где находился укреплённый опорный пункт противника. Наши бойцы внезапно атаковали гитлеровцев и в рукопашной схватке разгромили вражеский гарнизон. Уничтожено свыше ста солдат и офицеров противника. Наши бойцы захватили пушку, радиостанцию и другие трофеи. Взяты пленные.

Отряд орловских партизан за последние дни пустил под откос 4 немецких воинских эшелона. В результате крушений разбиты 4 паровоза, 6 вагонов с боеприпасами и 25 вагонов с войсками. Разведчики установили, что гитлеровцы извлекли из-под обломков вагонов около 400 убитых и раненых солдат и офицеров. Партизаны этого же отряда проникли на полевой аэродром немцев и сожгли 2 самолёта, предварительно сняв с них 2 бортовых пулемёта, 1.500 патронов и 2 парашюта.

Как уже сообщалось, наши войска после ожесточённых уличных боёв 16 августа очистили город Жиздру от немецко-фашистских захватчиков. К вечеру того же дня в город Жиздру начади стекаться жители города, скрывавшиеся в окрестных лесах. Их глазам предстала страшная картина разрушений и опустошений. Гитлеровские мерзавцы полностью разрушили советский город. До войны в Жиздре насчитывалось 15 тысяч жителей и 2 тысячи домов. Сейчас город обезлюдел и представляет собою груду развалин. Немцы сожгли все деревянные дома, а каменные здания взорвали. Варвары разорили и уничтожили школы, библиотеки, больницы, кино, разрушили и взорвали все водоёмы и колодцы. Немцы также разрушили церковь и городской собор. Многих жителей Жиздры и окрестных деревень фашистские работорговцы угнали на каторгу в Германию, а их имущество разграбили. Несмотря на угрозы и дикие насилия, части населения города удалось уклониться от поездки в Германию и скрыться в лесах.

В городе состоялся митинг. Бойцы и офицеры, освободившие город, поклялись отомстить подлому врагу за все злодеяния, совершённые им на советской земле.»

18 августа в 1943 году завершилась Орловская операция: советские войска ликвидировали орловский плацдарм противника и продвинулись к западу до 150 км, вышли к оборонительному рубежу противника "Хаген" на подступах к Брянску. За отличия в боях 13 частей и соединений получили почетные наименования.

Войска Южного фронта перешли в наступление и на реке Миус вклинились в оборону противника до 10 км (14987).

18 августа 1943 закончилась орловская операция и войска ЗФ и БФ вышли на режим Жиздра, Карачев, Дмитровск-Орловский (340,150).

С 18 по 20 августа 1943 при активной поддержке 2ВА ВФ отразил контрнаступление в районе Ахтырки (340,151). Немцы пытались подтянуть танковые и механизированные соединения из Донбасса. В действие ввели 8ВА ЮФ, а по мере продвижения резервов к линии фронта последовательно вступали 15ВА, 5Ва и 2ВА, которые уничтожали эшелоны на станциях Горловка, Славянск, Барвенково, Павлоград и автоколонны. Одновременно по узлам Полтава, Люботин, Красноармейское, Красноград, Мерефа действовали 4 и 5 ак АДД (340,152).

Жизнь и внутренняя политика:

18 августа 1943 г. ИЗ ПРИКАЗА НАРОДНОГО КОМИССАРА БОЕПРИПАСОВ СОЮЗА ССР № 415

Приказываю:

1. Утвердить прилагаемую при этом инструкцию о применении ареста в административном порядке, налагаемого, в соответствии с приказом НКБ от 21 июня 1943 года, на рабочих, инженерно-технических работников и служащих заводов НКБ, переведенных на военное положение, а также на работников главных управлений Наркомата боеприпасов, которым подведомственны эти заводы, и о порядке содержания арестованных на гауптвахте.

2. Начальникам заводов к 30 августа закончить организацию на заводах гауптвахты для содержания в ней арестованных.

3. Начальнику управления делами НКБ т. Кутикову не позднее того же срока организовать при управлении делами гауптвахту для содержания арестованных работников главных управлений НКБ, которым подведомственны заводы, переведенные на военное положение.

4. Возложить обязанности коменданта гауптвахты: на заводах - на начальников ведомственной охраны завода; в НКБ - на начальника охраны здания НКБ.

5. Обязать комендантов гауптвахт обеспечить строгое выполнение установленного на гауптвахте режима содержания арестованных. Предупредить комендантов гауптвахт, что за несоблюдение установленного режима на гауптвахте они будут привлекаться к строгой ответственности вплоть до предания суду военного трибунала.

6. Установить, что лица, подвергнутые аресту в административном порядке без исполнения служебных обязанностей и без выплаты заработной платы, лишаются литерного и всякого рода дополнительного питания на время ареста.

7. Возложить на начальника управления охраны НКБ т. Ильина контроль за выполнением комендантами гауптвахт настоящего приказа.

Народный комиссар боеприпасов Союза ССР Б. Ванников

Приложение к приказу НКБ СССР № 415 от 18 августа 1943 года

Инструкция о порядке административного ареста и содержания на гауптвахтах рабочих, служащих и инженерно-технических работников заводов наркомата боеприпасов, переведенных на военное положение, и работников главных управлений наркомата боеприпасов, которым подведомственны эти заводы

I. Порядок ареста

1. Приведение в исполнение приказов начальника Главного управления Наркомата боеприпасов и начальника завода НКБ о наложении на подчиненных арестов в административном порядке с исполнением служебных обязанностей возлагается на предприятиях — на начальника ведомственной охраны завода, а в Наркомате боеприпасов — на начальника охраны здания НКБ.

2. Начальник Главного управления, начальник завода, наложивший арест, направляет арестованного на гауптвахту при записке об аресте за его подписью. Записка составляется по форме, согласно приложению № 1. Арестованный следует на гауптвахту без конвоира.

3. В случае неявки арестованного на гауптвахту для отбытия ареста начальник охраны применяет принудительный его привод.

4. Работники, отбывающие арест с исполнением служебных обязанностей, должны являться на гауптвахту по окончании работы; работники с ненормированным рабочим днем - по окончании работы, но не позднее 23 часов.

5. Бели арестованный должен быть освобожден ранее назначенного срока, то начальник главка, начальник завода, наложивший арест, сообщает письменно об этом начальнику охраны, в ведении которого находится гауптвахта. Начальник охраны отдает приказание начальнику караула (наряда) об освобождении арестованного.

6. Об отбытии ареста начальник охраны выдает отбывшему арест работнику справку с указанием времени нахождения под арестом. С этой справкой сотрудник, отбывший арест, является к своему непосредственному начальнику.

II. О гауптвахтах

7. Начальники ведомственной охраны заводов и начальник охраны здания НКБ, в непосредственном ведении которых находятся гауптвахты, выполняют в отношении их обязанности комендантов. Ответственным за соблюдение правил по содержанию арестованных на гауптвахтах является начальник караула (наряда).

8. Гауптвахты, кроме караульного помещения, должны иметь необходимое число комнат: а) отдельно для офицерского и начальствующего состава; б) для рабочих и прочих категорий работников; в) для женщин (отдельно для офицерского и начальствующего состава). Помещения гауптвахт как по объему, так и по своему состоянию (санитарные и прочие условия) должны удовлетворять требованиям, установленным для жилых помещений, и находиться вне производственной территории завода. Уборка помещений гауптвахт производится арестованными, за исключением комнат для офицерского и начальствующего состава.

9. В помещении для арестованных должны находиться:

а) на каждого арестованного кровать (топчан с тюфяком),

б) на всех арестованных в каждой комнате стол обеденный, бак с остуженной кипяченой водой, шкафчик для хранения посуды и продуктов, табуреты, вешалка и плевательница.

10. Замки и ключи ко всем помещениям для арестованных должны быть одинаковыми, с двумя ключами для каждого замка.

III. Прием арестованных на гауптвахты

11. Каждый арестованный должен иметь смену чистого белья, кружку (стакан), ложку и принадлежности для умывания.

12. Начальник караула (наряда) после проверки вещей направляет арестованного в заводскую поликлинику (медпункт) для медицинского освидетельствования. Об отсутствии препятствий к содержанию на гауптвахте врачом поликлиники (медпункта) выдается справка, остающаяся у начальника караула при записке об аресте.

13. Находящиеся у арестованных оружие, ремень, подтяжки, ценные и другие неположенные вещи (см. п. 11) отбираются на хранение.

14. Все сведения, заключающиеся в записке об аресте, вносятся начальником караула (наряда) в книгу арестованных.

15. При смене караула новый начальник караула в присутствии сменяемого производит прием арестованных перекличкой по книге арестованных, с одновременным тщательным осмотром их одежды и находящихся при них вещей. Лица начальствующего состава от осмотра обмундирования и имеющихся при них вещей освобождаются.

IV. Содержание арестованных

16. Лица офицерского и начальствующего состава содержатся отдельно от остальных арестованных.

17. Камеры, при наличии в них арестованных, содержатся запертыми. Ключи от комнат хранятся у начальника караула или его помощника.

18. Арестованные должны ложиться спать в 23 часа и вставать в 5 часов. Арестованным с исполнением служебных обязанностей, несущим дежурство, разрешается спать не более шести часов в сутки с момента прихода на гауптвахту.

19. Арестованные без исполнения служебных обязанностей используются на работах по указанию начальника Главного управления, начальника завода.

20. Для умывания, а также для отправления естественных надобностей арестованные выводятся в сопровождении выводных.

21. Арестованные ежедневно выводятся на прогулку продолжительностью в 50 минут. Прогулки организуются в одну или несколько очередей по указанию начальника гауптвахты. Лица офицерского и начальствующего состава выпускаются на прогулки отдельно от остальных арестованных. Арестованные выводятся на прогулки с сопровождающими из числа отдыхающей смены караула.

22. Продовольствием арестованные удовлетворяются из заводской столовой по продовольственным карточкам арестованных и за их счет. Время принятия пищи арестованными указывается в инструкции коменданта — начальнику караула охраны.

23. Арестованные, заявившие о своей болезни, осматриваются медицинским составом, обслуживающим гауптвахту, и получают медпомощь в тот же день, а в необходимых случаях безотлагательно. Нуждающиеся в стационарном лечении направляются в стационарные лечебные заведения.

24. Медицинский осмотр арестованных производится в помещении гауптвахты не реже одного раза в неделю по назначению коменданта. Санитарная обработка арестованных и помещения гауптвахт производится не реже одного раза в неделю. Время санитарной обработки устанавливается комендантом гауптвахты. При отправлении в баню арестованные следуют с сопровождающим.

25. Посетители к арестованным не допускаются. Передача продуктов питания из дома производится через начальника караула охраны, после предварительного просмотра.

26. Лица прокурорского надзора допускаются в помещение гауптвахты в любое время по служебным удостоверениям.

27. Переписка с арестованными не допускается.

28. Арестованным запрещается: шуметь, петь, играть на музыкальных инструментах, разговаривать через окна, читать, играть в карты и другие игры, а также лежать в неположенное время.

29. Принесение жалоб арестованными производится через начальника караула (12159).

За рубежом:

18 августа в 1943 году на авиабазе в Мюрок состоялся первый вылет «YP-59A» (это был «YP-59А» под номером "2"). Машины отличались от прототипов новым фонарем со сдвижным назад остеклением. Вместо двигателей «I-А» с тягой 590 кгс на опытные «YP-59A» должны были ставить более мощную модификацию «I-16» (впоследствии имевшую обозначение «J31») с тягой 748 кгс. Командование ВВС потребовало, чтобы на первых девяти «YP-59A» осталось вооружение из двух пушек М4 калибра 37 мм, а последние четыре машины получили бы уже четыре ствола - одну пушку калибра 37 мм и три 12,7-мм пулемета.К сожалению, новые двигатели не успели поставить в срок - самолет летал с менее мощными «1-А». Поэтому данные реактивного истребителя оказались не очень высокими. «YP-59A» разгонялся на высоте 10717 метров до 626 км/час, а на уровне земли максимальная скорость составляла 563 км/час. Небольшой оказалась и скороподъемность - на набор 30000 футов (9145 м) самолет тратил почти 19 минут. Когда наконец установили двигатели «1-16», скорость выросла незначительно, достигнув 658 км/час на высоте 10675 метров (14987).

18 августа в 1943 году первый полет вертолета конструкции И.И.Сикорского «S-48» (США) (14987).

18 августа в 1943 году все 45 «B-25D» прошедших переделку в конце 1942 - начале 1943 года, получили обозначение «F-10». Фоторазведку осуществляли с помощью самолетов: «P-38/F-4» и «F-5», «A-20/F-3», «P-51/F-6», «B-17/F-9», «B-24/F-7», «В-25/F-10» и «B-29/F-13» (14987).

В ночь с 18 на 19 августа 1943 г. английские бомбардировщики нанесли массированный удар по центру Пенемюнде. Хорошая немецкая маскировка уберегла основные производственные и испытательные мощности. Разрушенными оказались только кислородный завод и жилой городок. В жилом городке и погиб гений немецкого ракетного двигателестроения В. Тиль. Без него идея создания ЖРД тягой 200 т для немцев превратилась в техническую авантюру. Интересно, что именно после его смерти немцы стали идти к увеличению дальности полета ракет не на базе увеличения мощности ракетных двигателей, а путем создания крылатых баллистических ракет (11686).

18 августа в 1943 году англо-американская авиация сбросила почти две тысячи тон бомб на немецкий экспериментальный центр ракетного вооружения в Пенемюнде (14987).

Авиапромышленность:

19 августа 1943 С.В.И. писал А.И.Ш. письмо N 1/900с:

"Согласно Вашего приказа N 305 от 21 мая с.г. нами были изготовлены чертежи для выпуска самолетов Ил-2 в облегченном варианте и с улучшенной аэродинамикой.

Согласно п. 2 этого приказа чертежи нами сданы заводу 1 по:

позиции а - 25 мая (срок в приказе - 25 мая).

позиции б - 3 июня (срок в приказе 5 июня).

позиции в - 19 июня (срок в приказе 20 июня).

За своевременное выполнение работы по самолету Ил-2 п. 7 этого же приказа, предусматривалось поощрение работников КБ.

Работа, связанная с переделками самолета Ил-2, нами выполнена в срок и досрочно.

Прошу о выделении в мое распоряжение части денег по Вашему усмотрению, для поощрения работников КБ за выполненную работу (1775,258).

19 августа 1943 ГИ завода 39 Петров направил А.И.Ш. телефонограмму:

"За 19 августа 1943 на машине Ил-6 устранялись дефекты по техосмотру, а также производилась подготовка для испытания на вибрацию крыла и фюзеляжа. В ночь с 19 на 20 августа 1943 будем проводить испытания (1768,248).

Другие оборонные отрасли:

С 19 августа по 5 сентября 1943 проходили фронтовые испытания двух Т-43 в составе “особой танковой роты № 100”. Участвовали в нескольких огневых контактах. Экипаж ил.л Мажорова уничтожил 3 ПТО и 2 БТР. Получили от 1 до 11 попаданий. Командир роты Волосатов дал положительный отзыв, отметив недостаточность 76 мм пушки. В сентябре на один поставили 85мм Д-5Т. Тем не менее, выпуск остановили и подготовку к серии на заводе № 183 (хотели с конца августа) - прекратили (7637,33)..

19 августа 1943 Поднят флаг ВМФ СССР на девятом БМО (10671).

19 августа 1943, согласно докладу командира «особой танковой роты № 100», рота была отправлена на фронт, а вернулась в распоряжение НКТП 5 сентября. На фронте рота активностью не отличалась и находилась большей частью в резерве Центрального фронта. Но, несмотря на тесную опеку, роте все-таки довелось участвовать в нескольких боевых столкновениях с немецкими войсками. Так, экипаж Т-43 младшего лейтенанта Мажорова был награжден орденами и медалями (они уничтожили три немецких противотанковых орудия и 2 БТР или БА). От ответного огня немецких войск почти все танки роты получили от 1 до 11 (!) попаданий, но броня их корпусов пробита не была. По возвращении роты ее командир, капитан Волосатое, дал танкам Т-43, танкам-истребителям Т-34/57 и командирскому танку самый благожелательный отзыв, отметив лишь вооружение танков Т-43 76-мм пушкой недостаточным (11135).

19 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3951. О поставке горючего из госрезерва для сельскохозяйственных работ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 90, 91-94 (11012).

19 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3952. Об освобождении наркоматов-поставщиков от поставок Главлесоспирту лабораторного оборудования, реактивов, пищевых концентратов и материалов.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 95, 96 (11012).

19 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3953. О поставках цемента для оборонительных сооружений ЗакФ и Черноморского побережья.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 97 (11012).

19 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3954 Об учреждении дополнительных переходящих Красных знамен для победителей в социалистическом соревновании среди нефтеперерабатывающих заводов Наркомнефти.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 98 (11012).

19 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3955. О распространении должностных окладов, установленных постановлением № 2774 от20 января 1943 г. для работников электростанций Наркомхоза РСФСР, на руководящих и инженерно-технических работников электростанций НКлеса СССР.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 99 (11012).

19 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3956 О комплектации зарядными агрегатами, аккумуляторами и аккумуляторными фонарями звукометрических станций отдельных разведывательных артиллерийских дивизионов и разведывательных батарей. (7134, 104).

19 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3957. Об освобождении НКХП от строительства второй очереди завода № 506 и цехов хлора, каустика и тролита-10 на заводе № 97, о перенесении окончания реконструкции ТЭЦ завода № 97 на 1944 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 105 (11012).

19 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3958 О гарантийных и испытательных пробегах танковРГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 106 (11012).

19 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3959 Об укреплении ведомственной военизированной охраны на предприятиях Азнефтекомбината Наркомнефти.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 107-107об (11012).

19 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3960 О передаче НКУП из лагерей и колоний НКВД 11 тыс. окруженцев и осужденных на срок до 2 лет с последующим освобождением, мобилизации 7 тыс. труд- и спецпереселенцев, о мобилизации 7 тыс. немцев и немок.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 108-109, 110 (11012).

19 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3961 О строительстве импортных нефтеперерабатывающих заводов.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 111-118, 119-145 (11012).

Заводы должны были быть построены в Красноводске и Орске, где уже велись работы, ориентированные на использование эвакуированного оборудования, а также в Куйбышеве и Гурьеве. Им были присвоены номера: завод №228 в Орске, №431 в Красноводске, №441 в Гурьеве и №443 в Куй­бышеве.Основным поставщиком стала американская фирма «Баджер» (Е.В. Badger and Sons Co). Поставки оборудования от фирмы «Баджер» шли через Советскую закупочную комиссию в США.Через фирму «Баджер» оборудова­ние в СССР поставляли и другие американские компании: Gibbs-HLU, Ingersall-Rnd, Buffalo Lasoline Motor, General Electric и др.Основой нефтеперерабатывающих заводов в Гурьеве и Орске должны бы­ли стать установки каталитического крекинга «Гудри», а заводов в Куйбы­шеве и Красноводске — солярового крекинга «Винклер-Кох» и атмосферно-вакуумные трубчатки.Наиболее современными из них бы­ли установки «Гудри».Первая заводская установка системы «Гудри» была построена в США в 1936 г., а в 1941 г. было уже 14 таких ус­тановок. Периодический процесс «Гудри» был усовершенствован в непрерыв­ный, получивший название «термофорная система». Начиная с 1942 г. и до июня 1944 г. в США было построено 10 каталитических установок термофорной системы и находилось в процессе строительства еще шесть. В январе 1943 г. впервые была введена в эксплу­атацию установка каталитического кре­кинга системы «Флюид» (с подвижным катализатором). До июня 1943 г. в США было введено в эксплуатацию 26 уста­новок этого типа. Себестоимость одной установки «Флюид» в США составляла около 6 млн долл.Так что на момент начала строитель­ства «Гудри» были технологией семи­летней, а на момент окончания — деся­тилетней давности.Финансирование разработки новых технологий в значительной мере взяло на себя правительство США. Руководитель администрации по делам нефти г-н. Икес признал, что «с началом вой­ны и до конца 1944 г. капиталовложе­ния в производство стооктанового бензина составили 760 млн долл. Из этой суммы частные компании вложили 550 млн долл. и государство — 210 млн долл».Первоначально планировалось пустить в эксплуатацию завод №443 в Куйбышеве к 1 декабря 1944 г. (11475).

19 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3961 О строительстве импортных нефтеперерабатывающих заводов.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 111-118, 119-145 (11012).

Заводы должны были быть построены в Красноводске и Орске, где уже велись работы, ориентированные на использование эвакуированного оборудования, а также в Куйбышеве и Гурьеве. Им были присвоены номера: завод №228 в Орске, №431 в Красноводске, №441 в Гурьеве и №443 в Куйбышеве.Основным поставщиком стала американская фирма «Баджер» (Е.В. Badger and Sons Co). Поставки оборудования от фирмы «Баджер» шли через Советскую закупочную комиссию в США.Через фирму «Баджер» оборудование в СССР поставляли и другие американские компании: Gibbs-HLU, Ingersall-Rnd, Buffalo Lasoline Motor, General Electric и др.Основой нефтеперерабатывающих заводов в Гурьеве и Орске должны были стать установки каталитического крекинга «Гудри», а заводов в Куйбышеве и Красноводске — солярового крекинга «Винклер-Кох» и атмосферно-вакуумные трубчатки.Наиболее современными из них были установки «Гудри».Первая заводская установка системы «Гудри» была построена в США в 1936 г., а в 1941 г. было уже 14 таких установок. Периодический процесс «Гудри» был усовершенствован в непрерывный, получивший название «термофорная система». Начиная с 1942 г. и до июня 1944 г. в США было построено 10 каталитических установок термофорной системы и находилось в процессе строительства еще шесть. В январе 1943 г. впервые была введена в эксплуатацию установка каталитического крекинга системы «Флюид» (с подвижным катализатором). До июня 1943 г. в США было введено в эксплуатацию 26 установок этого типа. Себестоимость одной установки «Флюид» в США составляла около 6 млн долл.Так что на момент начала строительства «Гудри» были технологией семилетней, а на момент окончания — десятилетней давности.Финансирование разработки новых технологий в значительной мере взяло на себя правительство США. Руководитель администрации по делам нефти г-н. Икес признал, что «с началом войны и до конца 1944 г. капиталовложения в производство стооктанового бензина составили 760 млн долл. Из этой суммы частные компании вложили 550 млн долл. и государство — 210 млн долл».Первоначально планировалось пустить в эксплуатацию завод №443 в Куйбышеве к 1 декабря 1944 г. (18394).

19 августа 1943 г. Постановлением ГКО к январю 1945 г. следовало построить и ввести в действие завод №228 в Орске. Уложиться в эти сроки не удалось (11475).

Армия:

19 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 19 августа наши войска на Брянском направлении продолжали наступление и заняли свыше 20 населенных пунктов.

На Харьковском направлении наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали наступление и, продвинувшись на отдельных участках от 5 до 12 километров, заняли свыше 30 населённых пунктов.

На других участках фронта наши войска вели боевую разведку и артиллерийско-миномётную перестрелку с противником.

В течение 18 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 89 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 95 самолётов противника.

На Брянском направлении наши войска продолжали наступление. Бойцы Н-ского соединения, преодолевая упорное сопротивление немцев, заняли 10 населённых пунктов и уничтожили до 600 вражеских солдат и офицеров. На другом участке наши войска выбили противника из укреплённых позиций и овладели рядом опорных пунктов немцев. На поле боя осталось много вражеских трупов. Уничтожены 2 артиллерийских и 3 миномётных батареи, 19 пулемётов и 14 автомашин. Захвачены трофеи и пленные.

Северо-западнее Дмитровск-Орловский Н-ская часть переправилась через водный рубеж, в ожесточённом бою овладела узлом сопротивления противника и уничтожила свыше 200 немецких солдат и офицеров.

На Харьковском направлении наши войска, преодолевая сопротивление и отражая контратаки противника, продолжали наступление.

Северо-западнее Харькова части Н-ского соединения успешно продвигались вперёд и заняли ряд населённых пунктов. Противник предпринял несколько контратак, но был отброшен с большими для него потерями. В этих боях уничтожено до 1.500 немецких солдат и офицеров, подбито и сожжено 30 вражеских танков. Захвачены большие трофеи, в том числе 12 танков.

Западнее Харькова на одном участке наши стрелковые подразделения отразили контратаку танков и автоматчиков противника. Советские бойцы гранатами и огнём из противотанковых ружей уничтожили 11 немецких танков и свыше 100 гитлеровцев. На другом участке 10 вражеских танков и бронемашина ворвались в населённый пункт, только что занятый Н-ской частью. Артиллерийская батарея под командованием тов. Шевцова встретила немцев метким огнём, уничтожила 6 танков и одну бронемашину противника. Вражеская контратака захлебнулась. Группа автоматчиков, руководимая старшим лейтенантом Солодовниковым, ночью незаметно подобралась к немецким танкам, готовившимся к атаке. Гранатами автоматчики подожгли 3 вражеских танка. Среди немецких танкистов началась паника. Советские бойцы очередями из автоматов истребили гитлеровцев и захватили 9 исправных танков. Юго-восточнее Харькова наши войска, овладев городом Змиев, продолжали продвигаться вперёд и заняли несколько населённых пунктов. Уничтожено до 800 гитлеровцев. На одном участке немцы предприняли контратаку, но, потеряв 2 танка и 2 самоходных орудия типа «Фердинанд», были вынуждены отступить.

Юго-западнее Спас-Деменска части Н-ского соединения отразили несколько контратак противника и, продвинувшись вперёд, улучшили свои позиции. Уничтожено 700 немецких солдат и офицеров, 7 орудий, 15 пулемётов и 9 миномётов. На одном участке артиллеристы взвода противотанковых орудий огнём с открытых позиций подбили 2 немецких танка и истребили 30 немецких автоматчиков.

На Ленинградском фронте наши снайперы истребили 118 гитлеровцев. Огнём артиллерии и миномётов разрушено 17 немецких дзотов и 14 блиндажей, уничтожено 2 танка, 11 орудий, 13 миномётных батарей, 25 пулемётов и 3 склада боеприпасов противника. На одном участке группа разведчиков под командованием старшины Полутина проникла в расположение белофиннов и в рукопашной схватке истребила 10 вражеских солдат. Разведчики уничтожили 2 пулемёта, взорвали 2 дзота и землянку, захватили трофеи и благополучно вернулись в свою часть.

Северо-восточнее Новороссийска снайперы Н-ской части за пять дней истребили 119 немецких солдат и офицеров. Снайпер Шатерников убил 18 гитлеровцев, снайперы Нерюсан, Штраун, Юнакиев уничтожили по 8 гитлеровцев каждый.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Станиславской области, разгромил немецкий гарнизон, расположенный в крупном населённом пункте. Убито 125 гитлеровцев, в том числе 3 офицера. Кроме того, партизаны взорвали 3 железнодорожных и 4 шоссейных моста, уничтожили колонну немецких автомашин с боеприпасами и разрушили 3 километра телефонно-телеграфной линии связи.

Молдавские партизаны за последние дни подорвали 6 грузовых автомашин, взорвали 2 шоссейных моста и уничтожили 74 немца и румына.

Захваченный в плен начальник штаба 3 миномётного дивизиона 4 немецкой танковой армии капитан Иоахим Шнейдер рассказал:

«В начале июля у офицеров штаба 4 танковой армии, с которыми я общался, было приподнятое настроение. Офицеры знали о готовящемся летнем наступлении немецкой армии и верили в его успех. Мы считали, что в короткий срок удастся окружить и уничтожить русские войска, находившиеся в районе Курской дуги. Четвёртого июля, когда был получен приказ Гитлера, офицеры между собою говорили: «Скоро расплатимся с русскими за Сталинград». Однако первые же дни немецкого наступления принесли нам горькое разочарование. Немецкое оружие дало осечку в решительный момент. После «июльского несчастья», как у нас теперь называют неудачное июльское наступление, произошёл переворот во взглядах и настроениях многих офицеров. Ещё недавно мы были уверены, что летом немецкая армия будет господином положения на поле боя, но всё обернулось по-иному. Мощное летнее контрнаступление русских войск произвело гнетущее впечатление в офицерских кругах. По всеобщему мнению, Германия потеряла последние шансы на выигрыш и быстрыми шагами приближается к катастрофе».

Немецко-фашистские мерзавцы в июле опустошили и уничтожили ряд деревень Логойского района, Минской области. Гитлеровские палачи замучили и зверски убили 625 мирных советских граждан. Свыше двух тысяч человек немецкие рабовладельцы угнали в Германию на каторгу. Варвары сожгли 414 домов, 405 хозяйственных построек и дочиста ограбили крестьян.» (14988).

19 августа в 1943 году войска Воронежского фронта освободили Лебедин (14988).

19 августа 1943 пять Ил-2 из 7-го гв. пшап в сопровождении 11 «Харрикейнов» в очередной раз вылетели на поиск кораблей противника в Финском заливе. В 5.05 вблизи острова Большой Тютерс пилоты «горбатых» увидели два транспорта, шедшие под охраной пяти сторожевых кораблей. Зная, что наибольшие потери от зенитного огня штурмовики обычно несли при выходе из атаки, ведущий на сей раз решил применить тактическую «новинку». Он повел пятерку в обход, чтобы ударить по транспортам с севера и выйти из атаки на восток, в направлении на солнце.

Это был опрометчивый и необдуманный, если не сказать глупый, шаг. На выходе в атаку пилоты И лов оказались сами ослеплены яркими солнечными лучами и не смогли точно прицелиться. В результате все сброшенные бомбы и выпущенные «эрэсы» легли мимо цели. При этом огонь корабельных зениток, несмотря на примененную атакующими «тактическую хитрость», оказался организованным и сосредоточенным, и один Ил-2 был сбит (23199).

19 августа 1943 покончил с собой начальник штаба немецкого Люфтваффе генерал Ганс Йешоннек, оставив записку с просьбой не допускать на его похороны Геринга (4962).

19 августа 1943 застрелился Нач. Штаба ВВС г-п Ешоннек - не видел возможности предотвратить поражение (2785,34).

19-20 августа 1943 в районе Лебедина массированным ударом с воздуха уничтожили наш штаб корпуса (2785,34).

Внешняя политика:

19 августа 1943 года

СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ

15 августа Британский Посол в Мадриде сообщил, что от Бадольо прибыл генерал Кастельяно31 с рекомендательным письмом от Британского Посланника в Ватикане. Генерал заявил, что он уполномочен Бадольо сообщить, что Италия готова безоговорочно капитулировать при условии, что она сможет присоединиться к союзникам. Впоследствии британский представитель в Ватикане получил от маршала Бадольо письменное заявление о том, что он должным образом уполномочил генерала Кастельяно. Таким образом, это как будто является твердым предложением.

Мы не намерены вступать в какую-либо сделку с правительством Бадольо для того, чтобы побудить Италию перейти на другую сторону; однако следствием этого было бы получение ряда преимуществ, и это значительно ускорило бы ход кампании. Мы начнем наше вторжение на материк Италии, вероятно, до конца этого месяца, а неделю спустя мы предпримем наше развернутое наступление “Аваланш”32. Весьма вероятно, что правительство Бадольо не продержится так долго. Немцы располагают вне Рима одной или более бронетанковыми дивизиями, и, как только они догадаются о том, что правительство Бадольо обманывает их, они будут вполне в состоянии свергнуть его и создать квислинговское правительство из фашистских элементов во главе, например, с Фариначчи. Или же Бадольо может потерпеть крах, и вся Италия погрузится в состояние хаоса.

Учитывая такую обстановку, Начальники Объединенного Штаба подготовили, а Президент и Премьер-Министр одобрили в качестве меры военной дипломатии следующие инструкции, которые были посланы генералу Эйзенхауэру в качестве руководства к действию:

“С одобрения Президента и Премьер-Министра Начальники Объединенного Штаба приказывают Вам немедленно командировать в Лиссабон двух штабных офицеров: одного американского и одного британского. По прибытии туда они должны обратиться к Британскому Послу. Они должны иметь при себе согласованные условия перемирия, которые уже были Вам посланы. Британский Посол в Лиссабоне, действуя по имеющимся у него инструкциям, организует встречу с генералом Кастельяно. Ваши штабные офицеры будут присутствовать при этой встрече.

При этой встрече генералу Кастельяно будет сделано сообщение на основе нижеследующего:

1. (а) Безоговорочная капитуляция Италии принимается на условиях, указанных в документе, который должен быть ему передан. (Ему должны быть затем вручены условия перемирия для Италии, уже согласованные и ранее Вам посланные. Ему должно быть сообщено, что эти условия не включают политических, экономических или финансовых условий, которые будут переданы позже другими путями.) 33

(b) Эти условия не предусматривают активной помощи Италии в борьбе с немцами. Степень, в которой условия будут изменены в пользу Италии, будет зависеть от того, насколько Итальянское Правительство и народ действительно помогут Объединенным Нациям против Германии в течение остающегося периода войны. Однако Объединенные Нации заявляют без оговорок, что где бы итальянские войска или итальянцы ни боролись с немцами, где бы они ни разрушали германскую собственность, ни затрудняли бы передвижение немцев, они получат всю возможную поддержку войск Объединенных Наций. Тем временем при условии, что информация о противнике будет предоставляться немедленно и регулярно, осуществляемые союзниками бомбардировки по возможности будут направлены на объекты, имеющие значение для передвижения и операций германских войск.

(c) Военные действия между Объединенными Нациями и Италией будут прекращены в день и час, которые должны быть сообщены генералом Эйзенхауэром.

(Примечание. Генерал Эйзенхауэр должен сделать это сообщение за несколько часов до того, как войска союзников крупными силами высадятся в Италии.).

(d) Итальянское Правительство должно взять на себя обязательство провозгласить перемирие немедленно после того, как оно будет объявлено генералом Эйзенхауэром, и приказать своим войскам и народу с этого часа сотрудничать с союзниками и оказывать сопротивление немцам.

(Примечание. Как видно из вышеприведенного п. 2 (с) 34, Итальянскому Правительству будет дан срок несколько часов.).

(e) Итальянское Правительство должно в момент объявления перемирия отдать распоряжение о том, чтобы все военнопленные Объединенных Наций, которые подвергаются опасности быть захваченными немцами, были немедленно освобождены.

(f) Итальянское Правительство должно в момент объявления перемирия отдать распоряжение о том, чтобы итальянский военный флот и возможно большее количество торговых судов вышли в море для следования в порты союзников. Как можно большее число военных самолетов должно вылететь на базы союзников. Все суда или самолеты, подвергающиеся опасности захвата, должны быть уничтожены.

2. Генералу Кастельяно должно быть сообщено, что между тем Бадольо может сделать многое таким образом, чтобы немцам не было известно о том, что подготавливается. Определение точного характера и объема его действий должно быть предоставлено на его усмотрение. Но ему следует посоветовать придерживаться следующей общей линии:

(a) Всеобщее пассивное сопротивление по всей стране, если распоряжение об этом может быть передано местным властям так, что оно не станет известно немцам.

(b) Мелкие диверсионные акты по всей стране, в частности на коммуникациях и аэродромах, используемых немцами.

(c) Охрана союзных военнопленных. Если немцы прибегнут к весьма сильному давлению с целью добиться их выдачи, то они должны быть освобождены.

(d)Hи одно итальянское военное судно не должно попасть в руки немцев. Должны быть приняты меры, обеспечивающие возможность отплытия всех этих судов в названные генералом Эйзенхауэром порты немедленно после того, как он отдаст об этом распоряжение. Итальянские подводные лодки не должны быть отозваны с патрульных операций, так как это открыло бы противнику наши совместные намерения.

(e) Ни одно торговое судно не должно попасть в руки немцев. Торговые суда, находящиеся в северных портах, должны по возможности быть отправлены в порты, расположенные к югу от линии Венеция — Ливорно. В крайнем случае они должны быть потоплены. Все суда должны быть готовы к отплытию в порты, названные генералом Эйзенхауэром.

(f) Немцам не должно быть разрешено взять в свои руки береговую оборону Италии.

(g)B соответствующий момент должны быть приведены в исполнение инструкции итальянским войскам на Балканах о том, чтобы они следовали к побережью для отправки их Объединенными Нациями в Италию.

3. Представители генерала Эйзенхауэра совместно с генералом Кастельяно должны организовать надежный канал связи между генералом Эйзенхауэром и итальянским штабом”. (Этим заканчивается послание генералу Эйзенхауэру).

Переходя к другому вопросу, сообщаем, что в соответствии с решениями, принятыми в “Трайденте” 35, Правительство Его Величества вступило в переговоры с Португалией для того, чтобы получить от нее в “спасательном поясе” 36 возможности для проведения военно-морских и военно-воздушных операций. В связи с этим Посол Его Величества в Лиссабоне сослался на англо-португальский союзный договор, который действует непрерывно в течение 600 лет, и пригласил Португалию предоставить указанные возможности. Доктор Салазар, конечно, был охвачен страхом перед германскими бомбардировками, которые немцы могли бы предпринять из мести, а также страхом перед возможными враждебными действиями испанцев. Поэтому мы выделили для него зенитную артиллерию и истребительную авиацию, которые сейчас находятся в пути, а также сообщили доктору Салазару, что в случае, если Испания нападет на Португалию, мы немедленно объявим Испании войну и окажем такую помощь, какая будет в наших силах. Мы, однако, не заключили какой-либо конкретной военной конвенции, предусматривающей предоставление каких-либо войск, так как мы не верим в вероятность ни того, ни другого. Доктор Салазар теперь согласился на использование в начале октября англичанами в сотрудничестве с португальцами “спасательного пояса”. Как только мы укрепимся там, а доктор Салазар освободится от своих опасений, мы будем настаивать на распространении этих возможностей на суда и самолеты Соединенных Штатов.

Обладание “спасательным поясом” имеет большое значение для ведения морской войны. Подводные лодки покинули Северную Атлантику, где конвои курсируют с середины мая без потерь, и сконцентрировались на южном маршруте. Использование “спасательного пояса” будет крайне полезно для нападения на них с воздуха. Кроме того, имеется возможность переброски тяжелых бомбардировщиков Соединенных Штатов в Европу и Африку, что весьма желательно. Все вышеизложенное носит особо строго секретный оперативный характер (7430).

19 августа 1943 года

ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ЧЕРЧИЛЛЯ

“ Г-н Черчилль и я находимся здесь (Квебек) в сопровождении наших сотрудников и будем совещаться, возможно, в течение десяти дней. Мы снова желаем обратить Ваше внимание на важность встречи всех нас троих. В то же время мы полностью понимаем те веские причины, которые заставляют Вас находиться вблизи боевых фронтов, фронтов, где Ваше личное присутствие столь содействовало победам.

По нашему мнению, ни Астрахань, ни Архангельск не подходят. Однако мы вполне готовы отправиться с соответствующими офицерами в Фербенкс на Аляске. Там совместно с Вами мы сможем подвергнуть изучению всю обстановку в целом.

Сейчас мы переживаем решающий момент войны, период, представляющий единственную в своем роде возможность для встречи. Мы оба, г-н Черчилль и я, искренне надеемся, что Вы еще раз рассмотрите эту возможность.

Если мы не сможем прийти к соглашению по поводу этой очень важной встречи между тремя главами наших правительств, Черчилль и я согласны с Вами в том, что в ближайшем будущем мы должны устроить встречу представителей, ведающих иностранными делами. Принятие окончательных решений должно, конечно, быть предоставлено нашим соответственным правительствам таким образом, чтобы подобная встреча носила бы исследовательский характер.

В 38 дней генерал Эйзенхауэр и генерал Александер завершили завоевание Сицилии.

Количество защитников со стороны держав оси достигало в общей сложности 405000 человек: 315000 итальянцев и 90000 немцев. Мы наступали 13 американскими и британскими дивизиями, потеряв примерно 18000 убитыми и ранеными. Войска держав оси потеряли 30 000 убитыми и ранеными: 23000 немцев и 7000 итальянцев, которые были подобраны и подсчитаны. Захвачено 130000 пленных.

Итальянские войска в Сицилии были ликвидированы, за исключением небольшой части их, бежавшей в сельские местности в гражданской одежде. Захвачено огромное количество трофеев: пушек, самолетов и всякого рода вооружения, разбросанного повсюду, включая более чем 1000 самолетов, захваченных на различных аэродромах.

Как Вам уже ранее сообщалось, мы скоро предпримем мощное наступление на итальянский континент.

ЧЕРЧИЛЛЬ РУЗВЕЛЬТ (7430).

19-20 августа 1943 г. представители союзников встретились с Кастельяно в Лиссабоне. Там ему было заявлено, что вопрос об итальянском участии в войне против Германии будет решаться потом; сейчас надо договариваться о военной капитуляции (3871).

За рубежом:

19 августа в 1943 году США и Великобритания подписали секретное соглашение о сотрудничестве в создании атомной бомбы. США обязались возобновить обмен информацией по этому вопросу с англичанами. США и Великобритания также обязались не использовать атомное оружие друг против друга и лишь с обоюдного согласия применять его против третьих стран (14988).

19 августа в 1943 году погиб под бомбами американских бомбардировщиков последний из построенных итальянских самолетов «Savoia-Marchetti» «SM.74» «Millepiedi» (борт 604-9). В последний раз он поднимался в воздух 7 января, сделав рейс из Кастель Бенито в Рим (14988).

19 августа в 1943 году самоубийство начальника генерального штаба военно-воздушных сил Германии генерал-полковника Ешоннека из-за чрезмерных требований, предъявляемых к авиации, и неправильного командования ею, осуществляемого Герингом. Йешоннек оставил записку с просьбой не допускать на его похороны Геринга (14988).

19 августа 1943 генерал-полковник Ханс Йешоннек, начальник генерального штаба люфтваффе, покончил жизнь самоубийством.

Авиапромышленность:

20 августа 1943 Нач. 10 ГУ Тарасевич писал А.И.Ш. письмо N 1739:

Справка по вопросу производства бронекорпусов Ил-2 на заводе 183:

Письмом за подписью зам. наркома Кузнецова от 16 августа 1943 N Н-38/3280 на имя зам. наркома танковой промышленности Попова и директора завода 183 Максарева сообщено о прекращении на заводе 183 производства бронекорпусов для самолета Ил-2 с обязательным сохранением всей оснастки и инструмента по этому производству (1768,249).

20 августа в 1943 году приказом Наркома авиапромышленности № 507, во исполнение Постановления ГКО, С.В.Ильюшину было дано задание к 5 октября 1943 года, построить и предъявить на испытания самолет «Ил-2», вооруженный двумя пушками калибра 45 мм конструкции ОКБ-16 (в серии НС-45), а НИИ ВВС КА обязывалось до 20 ноября провести государственные испытания нового штурмовика. Это решение обуславливалось тем, что разрушающее действие используемого в НС-45 штатного фугасно-осколочного снаряда (масса 1065 гр.) от 45-мм противотанковой пушки было вдвое выше, чем у снаряда к пушке «НС-37». Последнее требовалось для гарантированного поражения тяжелых немецких танков. Полигонные испытания «Ил-2» с «НС-45» показали неудовлетворительную эффективность стрельбы из них в воздухе по малоразмерным целям. В результате было принято решение машину в серию не запускать (14989).

20 августа 1943 г. в ЛИИ НКАП закончились испытания серийного самолета Ил-2 зав. № 307004 производства завода № 30, оснащенный четырехлопастным винтом АВ-9л-158 диаметром 3,6 м (зав. № 92005). Винт был выпущен 1 июля заводом № 35, которые проходили с 10 августа 1943.

Оказалось, что по максимальной скорости горизонтального полета самолет почти не отличается от серийных машин с винтом АВ-5л-158, но скороподъемность и взлетные характеристики заметно улучшились. Длина разбега сократилась на 7,1%, а скороподъемность увеличилась на 8%.

Однако механизм управления винтом работал неудовлетворительно — при даче газа наблюдался заброс оборотов винта до 2500—2700 об/мин. Поэтому самолет вернули на завод для доводки и устранения дефектов.

На повторные летные испытания винт поступил лишь через год. Начальник ЛИИ профессор А.В. Чесалов 11 сентября 1944 г. утвердил Акт по испытаниям самолета Ил-2 АМ-38ф (зав. № 308004) с доработанным винтом АВ-9л-158. Ведущим инженером по испытаниям был К.И. Вайман, а ведущим летчиком-испытателем А.И. Емельянов. Завод-изготовитель винта № 35 представлял инженер Н.М. Перелыгин.

Результаты по скороподъемности и взлетным свойствам оказались даже лучше на 0,5%, чем в предыдущий раз. Серьезных дефектов и конструктивных недостатков обнаружено не было. В итоге рекомендовалось изготовить небольшую серию таких винтов для проведения войсковых испытаний.

В октябре 1944 г. в ЛИИ НКАП на этом же самолете и той же самой бригадой были проведены летные испытания механизма втулки флюгерного винта АВ-7л-158 диаметром 3,6 м с опытным регулятором Р-7М. Отчет по результатам испытаний был утвержден начальником ЛИИ генерал-майором профессором А.В. Чесаловым 4 ноября.

Конструкция винта позволяла переводить лопасти винта во флюгерное положение и обратно как при работающем, так и при остановленном моторе. Управление поворотом лопасти электрогидравлическое.

Втулка винта АВ-7л-158 представляла собой модификацию серийной втулки АВ-5 и отличалась от нее поводковой муфтой и цилиндровой группой, которая состояла из цилиндра поршня рабочего диапазона, поршня флюгера, неподвижного поршня и золотникового механизма. На большой угол лопасти винта устанавливались силой давления масла, а на малый — за , счет момента центробежных сил лопастей.

Испытания показали, что механизм ввода винта во флюгерное положение и вывод из него на земле и в полете на всех режимах маневрирования («горки», виражи, боевые развороты, пикирования с полным газом и с убранным газом) в целом работал нормально — заданные равновесные обороты поддерживались устойчиво. Время ввода во флюгер составляло 13—15 с, а вывода — 12—14 с. Вместе с тем отмечались и недостатки. В частности, реле давления РД-61 не всегда обеспечивало ввод винта во флюгерное положение.

В заключение отчета указывалось, что винт прошел летные испытания удовлетворительно. Механизм втулки флюгерного винта может быть использован при проектировании флюгерных винтов для многомоторных самолетов с моторами АМ-38ф, АМ-39 и АМ-42, имеющими двухканальный подвод масла к винту.

Главному конструктору винта К.И. Жданову рекомендовалось устранить выявленные дефекты, доработать винт и вновь предъявить его на испытания (11474,365).

К 20 августа 1943 г. на заводе № 18 был построен 31 самолет Ил-2 (начиная с самолета зав. № 1870166) с фибровыми бензобаками. Эта работа выполнялась на основании распоряжения начальника УЗСиМ ВВС КА генерал-майора П.А. Алексеева. Завод должен был построить 100 самолетов Ил-2 с фибровыми бензобаками и 150 самолетов со смешанным комплектом бензобаков: задний и нижний — фибровые, а передний — металлический. Эти самолеты предполагалось направить в части 1-ц заб для формирования маршевых авиаполков, где они должны были пройти войсковые испытания.

Фибровые бензобаки целиком изготавливались из фибры, за исключением их арматуры. При этом протектор фибровых баков отличался от протектора металлических баков толщиной и общей конструкцией. Протектор имел толщину 11,5—12 мм и состоял из трех слоев. Первый слой толщиной 3,5—4 мм вы-Ьполнялся из кожзаменителя, прилегающего к фибре, которым втягивался бак, и на стыках склеивался клеем (к фибре непририклеивался). К кожзаменителю приклеивался второй слой ряз мелкопористой, активной бензонабухающей губки «Ана-рот». Третий слой представлял собой резиновый чехол, состоя щий из двух частей, изготавливаемых отдельно: нижней — мешка, и верхней — крышки. Мешок натягивался на бак и скреплялся с крышкой петлями.

Емкость системы фибровых бензобаков была равна емкости системы с металлическими баками или на 10—14 л больше. Емкости нижних фибрового и металлического баков одинаковы. Емкость заднего фибрового бака выше емкости металлического на 20—24 л, а емкость переднего фибрового бака, наоборот, на 10 л была меньше емкости металлического.

Фибровые бензобаки имели повышенную виброустойчивость, исключающую появление трещин, которые являлись массовым дефектом сварных металлических бензобаков. При этом на каждом самолете экономилось 55—56 кг дорогостоящего дефицитного цветного металла. Но самое главное, фибра не давала «вторичного» эффекта при попадании в бак пуль — на выходном отверстии пули, пробившей фибровый бак, отсутствовали характерные для металлических баков рваные и развороченные края пробоины, не позволяющие протектору затянуться. На испытаниях новые баки не давали течи даже с 17 пробоинами от пуль нормального калибра.

К сожалению, без недостатков не обошлось. Оказалось, что отремонтировать фибровые бензобаки в полевых условиях практически невозможно. Технология их ремонта, разработанная на 18-м заводе на основании инструкции ВИАМ, была трудоемкой, хотя и несложной, имела ограничения по температуре окружающего воздуха (не ниже 12°С, но не более 30—40°С), что предполагало наличие закрытого помещения (в зимнее время отапливаемого), и отнимала у технического состава много времени. В то же время заменить вышедший из строя бензобак было просто нечем, так как поставка их заводами НКАП была крайне неудовлетворительной. В результате из-за отсутствия бензобаков самолеты простаивали в ремонте длительное время. По этим причинам в частях действующей армии фибровые бензобаки ремонтных Ил-2 заменяли обычными металлическими (11474,368).

20 августа 1943 года появился приказ Шахурина № 507 об оснащения 45-мм пушками НС-45 штурмовика Ил-2, когда самой пушки еще не существовало в металле, а первые Илы с 37-мм пушками НС-37 только-только отправились на фронт для войсковых испытаний. В приказе значилось, что С.В. Ильюшин обязан был в срок до 5 октября 1943 г. построить и предъявить на испытания самолет Ил-2, вооруженный двумя пушками калибра 45 мм конструкции ОКБ-16, а НИИ ВВС РККА до 20 ноября провести государственные испытания нового штурмовика. Указание было выполнено досрочно, поскольку сохраненные габариты орудий НС-45, на тот момент еще без дульного тормоза, позволили вписать их в штатные гондолы, разработанные под НС-37 (19200).

20 августа 1943 Кузнецов писал нач. управления штурманской службы ВВС Б.В.Стерлигову, нач. ГУ заказов ВВС Н.П.Селезневу, Нач. НИИ спецслужб ВВС С.А.Данилину письмо N Н-34/3340:

"Во время своего пребывания в частях ВВС мною установлено, что РПК на самолетах Ил-2, за редким исключением в эксплуатации не применяются...

Прошу дать Ваше заключение на возможность исключения из комплектации самолетов Ил-2 РПК-10, а за этот счет резко увеличить выпуск РПК для истребительной авиации" (1779,70).

20 августа 1943 вышел приказ НКАП N 504с:

"1. Построенный заводом 35 3-х лопастный винт АВ-5 диаметром 4 м к модернизированному самолету Ил-2 с АМ-42 оказался недостаточно жестким, что вызвало тряску винта на самолете Ил-2

Директору завода 35 Марочкину к 1 сентября 1943 изготовить к самолету Ил-2 с АМ-42 3-х лопастный винт диаметром 4 м с увеличенной жесткостью (1737,27).

20 августа 1943 года А. Кузнецов писал письмо N Н-34/3340 начальнику управления штурманской службы ВВС генерал-лейтенанту авиации Стерлигову Б.В., начальнику гл. управления заказов ВВС генерал-лейтенанту ИАС Селезневу Н.П., начальнику НИИ спецслужб ВВС генерал-лейтенанту ИАС Данилину С.А.

Во время своего пребывания в частях ВВС мною установлено, что радиополукомпаса на самолетах Ил-2, за редким исключением в эксплуатации не применяются.

Значительные трудности в изготовлении радиополукомпасов, а также дефицитность этой материальной части на самолетных заводах и бесцельность затрат по монтажу настоятельно требуют тщательной проверки целесообразности применения радиополукомпасов на самолетах Ил-2.

Прошу дать Ваше заключение на возможность исключения из комплектации самолетов "Ил-2" радиополукомпасов "РПК-10", а за этот счет резко увеличить выпуск радиопередатчиков для истребительной авиации (1779).

20 августа 1943 г. приказом Наркома авиапромышленности № 507 во исполнение Постановления ГКО С.В.Ильюшину было дано задание к 5 октября 1943 г. построить и предъявить на испытания самолет Ил-2, вооруженный двумя пушками калибра 45 мм конструкции ОКБ-16 (в серии НС-45), а НИИ ВВС КА обязывалось до 20 ноября провести государственные испытания нового штурмовика.

Это решение обуславливалось тем, что разрушающее действие используемого в НС-45 штатного фугасно-осколочного снаряда (масса 1065 гр.) от 45мм противотанковой пушки было вдвое выше, чем у снаряда к пушке НС-37. Последнее требовалось для гарантированного поражения тяжелых немецких танков (6467).

20 августа 1943 г. приказом наркома авиапромышленности № 507 во исполнение постановления ГКО С. В. Ильюшину было дано задание к 5 октября 1943 г. построить и предъявить на испытания самолет Ил-2, вооруженный двумя пушками калибра 45 мм конструкции ОКБ-16 (в серии НС-45), а НИИ ВВС КА обязывалось до 20 ноября провести государственные испытания нового штурмовика (10695).

20 августа 1943 закончились испытания Ла-5Ф, которые проходили с 14 августа. Использовались 9 машин, из которых в ходе интенсивных воздушных боев 4 были потеряны, причем в часть вернулся лишь один летчик, 4 самолета вышли из строя из-за полученных повреждений, 1 потерпел аварию из-за масляного голодания мотора. Согласно докладу ведущего инженера по испытаниям, чаще всего противником были В{ 109Р. Большинство повреждений пришлось на хвостовую часть. Войсковые испытания Ла-5ФН прошли гораздо успешнее. На 14 самолетах в 25 воздушных боях было сбито 3 В? 1090, 21 РУ/190, 3 Не 111Н, 1 Зи 87 и 5 ии 88 ценой потери четырех своих машин (11123).

Контрольные испытания Ла-5ФН № 39213047Ф, выпущенного заводом № 21 летом 1943 г., показали, что скорость у земли упала почти на 40 км/ч. Это было вызвано отсутствием уплотнительных шайб между стволами пушек и капотом, невозможностью закрыть замки ДЗУС внутреннего капота под выхлопным коллектором и плохой подгонкой передней стяжной ленты капота («ступенька» в 10 мм). На II границе высотности произошел отказ ПЦН, и самолет удалось разогнать только до 600 км/ч вместо положенных 640. Директору завода было строго указано на недостатки. Но изжить брак не удалось (11123).

20 августа 1943 согласно журнала наблюдения за проектированием, постройкой и испытаниями МиГ-3 МиГ-3 Д-1 испытан в НИИЮ но акт взят нач. НИИ ВВС обратно. Акт находился в секретной части 3 Отдела в ожидании еще одного с-та “Д”, который булдет испытан для подтверждения результатов, полученных на Д-1. На оставшихся экз. машин “Д” устранялись дефекты. Самолеты подготавливаются для передачи в ОАК (992,10).

20 августа 1943 согласно журнала наблюдения за проектированием, постройкой и испытаниями высотного истребителя МиГ-1 с-т МиГ-11 был построен на 35-40%, нет мотора, который задерживается з-м № 300 (991,7).

20 августа 1943 вышел приказ НКАП N 503 об обеспечении необходимого развития работ по воздушно-реактивным двигателям по схеме тов. Э.М.Люльки в путем организации в ЦИАМ лаборатории и считать работы первоочередными, а план представить к 1 октября (941,19).

Для обеспечения необходимого разворачивания работ по ВРД по схеме т. Люлька ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Нач. ЦИАМ т. Поликовскому организовать в ЦИАМ лабораторию по исследованию и разработке ВРД по схеме и Люлька с ОКБ при ней.

2. Начальником лаборатории назначить т. Люлька Э.М. с переводом его с завода № 293 в ЦИАМ с группой работников, заделом и документацией по ВРД и со всем необходимым производственным оборудованием указанной группы...

3. Работы по ВРД конструкции Люлька в ЦИАМ считать первоочередными.

4. План работы лаборатории ВРД и Люлька на 1943-44 гг. Представить на утверждение Зам. НК т. Кузнецову В.П. к 1 октября с.г. (941,19)

20 августа 1943 года начальник ГУЗ ВВС генерал-лейтенант ИАС Селезнев писал письмо N 556662 Шахурину.

По вопросу: увеличения выпуска самолетов У-2ВС.

Самолетами У-2ВС, комплектуются действующие части легкобомбардировочной, санитарной, учебной авиации и авиации связи.

Массовое многоцелевое применение самолетов У-2ВС в боевых условиях целиком себя оправдало и показало высокие боевые качества самолета - часто ничем другим не заменимые. В силу этого потребность в самолетах У-2ВС резко возросла и не может быть удовлетворена тем количеством самолетов, которое выпускает завод N 387.

В связи с все возрастающей потребностью ВВС в самолетах У-2ВС прошу Вас решить вопрос о срочном увеличении их выпуска ориентировочно на 100-150 самолетов в месяц (1779).

20 августа 1943 года вышел приказ № 377 НКАП

С целью установления на заводах НКАП единого метода в работах по лакокрасочным покрытиям:

Ввести в действие на всех заводах 1, 10 и 11 гл. управлений до 15 сентября 1943 года производственную инструкцию, разработанную ВИАМом № 24-43 по окраске деревянных агрегатов самолетов (8923).

20 августа 1943 года была подготовлена справка:

Передача НК текстиля для организации фабрики перевязочных материалов производственных, жилых и подсобных зданий завода № 213 НКАП в Энгельсе Саратовской области (8916).

Другие оборонные отрасли:

20 августа 1942 г. в соответствии с пост. ГКО № 2199 часть завода № 565 НКБ из Орджоникидзе (снаряжение 50-мм мин) эвакуирована в Тбилиси на площадку цеха мясокомбината НК мясомолочной промышленности. На ее базе создан новый снаряжательный завод № 316 НКБ (Завод № 316 НКБ, п/я 43 /Грузия  г. Тбилиси п/я 43 «Пламя»/). В 10.1942 г. завод пущен в эксплуатацию. В 12.1942- 11.1943 г. - в ведении 1ГУ НКБ.

В составе завода цехи (1943 г.): основные: № 1,3,4; вспомогательные: № 2, ЦЗЛ, механический, энергоцех.

Площадь (1943 г.): производственная- 3025 м2; вспомогательная- 376 м2.

Численность персонала (12.1942 г.)- 865 чел.; рабочих (04.1943 г.)- 638 чел.

И.о. директора (04.1943 г.)- Лушников. Директор (04.1943 г.)- Шапатава.

Гл. инженер (04.1943 г.)- Лушников.

Производство: снаряжение: мины 50-мм, 82-мм; ЯМ-5М; гранаты 45-мм, 85-мм; ручные гранаты Ф-1, РГД- 33, РГ-42; запал для гранат УЗРГ, взрыватель УВ; амматол (1943) (11982).

20 августа 1943 г. Ротмистров писал ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА СССР - МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА тов. Жукову

В танковых боях и сражениях с 12 июля по 20 августа 1943 года 5 Гвардейская Танковая Армия встретилась с исключительно новыми типами танков противника. Больше всего на поле боя было танков Т-У («Пантера»), в значительном количестве танки Т-У1 («Тигр»), а также модернизированные танки Т-Ш и Т-1У.

Командуя танковыми частями с первых дней Отечественной войны я вынужден доложить Вам, что наши танки на сегодня потеряли свое превосходство перед танками противника в броне и вооружении.

Вооружение, броня и прицельность огня у немецких танков стали гораздо выше и только исключительное мужество наших танкистов, большая насыщенность танковых частей артиллерией не дали противнику возможности использовать до конца преимущества своих танков. Наличие мощного вооружения, сильной брони и хороших прицельных приспособлений у немецких танков ставит в явно невыгодное положение наши танки. Снижается эффективность использования наших танков и увеличивается их выход из строя.

Проведенные мною бои летом 1943 года убеждают меня в том, что и теперь мы самостоятельно маневренный танковый бой можем вести успешно, пользуясь отличными маневренными свойствами нашего танка Т-34.

Когда же немцы своими танковыми частями переходят, хотя бы временно, к обороне, то этим самым они лишают нас наших маневренных преимуществ и наоборот начинают в полной мере применять прицельную дальность своих танковых пушек, находясь в тоже время почти в полной недосягаемости от нашего прицельного танкового огня.

Таким образом, при столкновении с перешедшими к обороне немецкими танковыми частями мы, как общее правило, несем огромные потери в танках и успеха не имеем.

Немцы, противопоставив нашим танкам Т-34 и КВ свои танки Т-У («Пантера») и Т-У1 («Тигр»), уже не испытывают былой танкобоязни на полях сражений.

Танки Т-70 просто нельзя стало допускать к танковому бою, так как они более чем легко уничтожаются огнем немецких танков.

Приходится с горечью констатировать^, что наша танковая техника, если не считать введение на вооружение самоходных установок СУ-122 и СУ-152, за годь? войны не дала ничего нового, а имевшие место недочеты на танках первого выпуска, как-то: несовершенство трансмиссионной группы (главный фрикцион, коробка перемены передач и бортовые фрикционы), крайне медленный и неравномерный поворот башни, исключительно плохая видимость и теснота размещения экипажа не полностью устранены

Если наша авиация за годы Отечественной войны по своим тактико-техническим данным неуклонно идет вперед, давая все новые и новые более совершенные самолеты, то, к сожалению этого нельзя сказать про наши танки.

Ныне танки Т-34 и КВ потеряли первое место, которое они по праву имели среди танков воюющих стран в первые дни войны.

Еще в декабре месяце 1941 года мною была захвачена секретная инструкция немецкого командования, которая была написана на основе проведенных немцами полигонных испытаний наших танков КВ и Т-34.

Как результат этих испытаний, в инструкции было написано, примерно, следующее: немецкие танки вести танкового боя с русскими танками КВ и Т-34 не могут и должны танкового боя избегать. При встрече с русскими танками им рекомендовалось прикрываться артиллерией и по возможности переносить действия танковых частей на другой участок фронта.

Действительно, если вспомнить наши танковые бои 1941 и 1942 гг., то можно утверждать, что немцы обычно и не вступали с нами в бой без помощи других родов войск, а если вступали, то при многократном превосходстве в числе своих танков, чего им было не трудно достич в 1941 пив 1942 г.

На базе нашего танка Т-34 — лучшего танка в мире к началу войны, немцы в 1943 г. сумели дать еще более усовершенствованный танк Т-У, «Пантера»), который по сути дела является копией нашего танка Т-3*, по своим качествам стоит значительно выше танка Т-34 и в особенности по качеству вооружения.

Для характеристики и сравнения наших и немецких танков привожу следующую таблицу:

| Марка танка и СУ | Броня носа в мм | Лоб башни и корп. | Борт | Корма | Крыша, днище | Калибр пушки в мм | Кол. снаря дов | Скорость макс. км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | . |  |  |
| Т-34 | 45 | 95-75 | 45 | 40 | 20-15 | 76 | 100 | 55,0 |
| Т-5 | 90-75 | 90-45 | 40 | 40 | 15 | 75* |  | 50 |
| КВ-1С | 75-69 | 82 | 60 | 60 | 30-30 | 76 | 102 | 43,0 |
| Т-У1 | 100 | 82-100 | 82 | 82 | 28-28 | 88 | 86 | 44,0 |
| СУ-152 | 70 | 70-60 | 60 | 60 | 30-30 | 152 | 20 | 43,0 |
| Т-У1Р | 200 | 160 | 85 | 80 |  | 88 |  | 20,0 |

Ствол 75 мм орудия в 1,5 раза длиннее ствола нашего 76 мм орудия и снаряд обладает значительно большей начальной скоростью.

Я, как ярый патриот танковых войск, прошу Вас, товарищ маршал Советского Союза, сломать консерватизм и зазнайство наших танковых конструкторов и производственников и со всей остротой поставит вопрос о массовом выпуске уже к зиме 1943 г. новых танков, превосходящих по своим боевым качествам и конструктивному оформлению ныне существующих типов немецких танков.

Кроме того прошу резко улучшить оснащение танковых частей эвакуационными средствами.

Противник все свои подбитые танки, как правило, эвакуирует, а наши танкисты этой возможности зачастую бывают лишены, в результате чего мы много теряем на этом в сроках восстановления танков. Одновременно, в тех случаях, когда поле танковых боев на некоторый период остается за противником, наши ремонтники -взамен своих подбитых танков находят бесформенные груды металла, так как в этом году противник, оставляя поле боя, все наши подбитые танки взрывает.

Ком. войсками 5 гвардейской танковой армии Гвардии генерал-лейтенант танковых войск

«20» августа 1943 г. (Ротмистров) (11135).

20 августа 1943 г. была подготовлена ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 5-й ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ АРМИИ ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПК. ЖУКОВУ ПО ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАНКОВ

В танковых боях и сражениях с 12 июля по 20 августа 1943 г. 5-я гвардейская танковая армия встретилась с исключительно новыми типами танков противника. Больше всего на поле боя было танков Т-5 («Пантера»), в значительном количестве танки Т-6 («Тигр»), а также модернизированные танки Т-3 и Т-4. Командуя танковыми частями с первых дней Отечественной войны, я вынужден доложить Вам, что наши танки на сегодня потеряли свое превосходство перед танками противника в броне и вооружении. Вооружение, броня и прицельность огня у немецких танков стали гораздо выше, и только исключительное мужество наших танкистов, большая насыщенность танковых частей артиллерией не дали противнику возможности использовать до конца преимущества своих танков. Наличие мощного вооружения, сильной брони и хороших прицельных приспособлений у немецких танков ставит в явно невыгодное положение наши танки. Сильно снижается эффективность использования наших танков и увеличивается их выход из строя.

Проведенные мною бои летом 1943 года убеждают меня в том, что и теперь мы самостоятельно маневренный танковый бой можем вести успешно, пользуясь отличными маневренными свойствами нашего танка Т-34.

Когда же немцы своими танковыми частями переходят хотя бы временно к обороне, то этим самым они лишают нас наших маневренных преимуществ, и наоборот, начинают в полной мере применять прицельную дальность своих новых танковых пушек, находясь в тоже время почти в полной недосягаемости от нашего прицельного танкового огня.

Таким образом, при столкновении с перешедшими к обороне немецкими танковыми частями мы, как общее правило, несем огромные потери в танках и успеха не имеем.

Немцы, противопоставив нашим танкам Т-34 и КВ свои танки Т-5 («Пантера») и Т-6 («Тигр»), уже не испытывают былой танкобоязни на полях танковых сражений.

Танки Т-70 просто нельзя стало допускать к танковому бою, так как они более чем легко уничтожаются огнем немецких танков.

Приходится с горечью констатировать, что наша танковая техника, если не считать введение на вооружение самоходных артиллерийских установок СУ-122 и СУ-152, за годы войны не дала ничего нового, а имевшие место недочеты на танках первого выпуска, как то: несовершенство трансмиссионной группы (главный фрикцион, коробка перемены передач и бортовые фрикционы), крайне медленный и неравномерный поворот башни, исключительно плохая видимость и теснота размещения экипажа, остались не полностью устраненными и на сегодня.

Если наша авиация за годы Отечественной войны по свом тактико-техническим данным неуклонно идет вперед, давая все новые и новые более совершенные боевые самолеты, то, к сожалению, этого нельзя сказать про наши танки.

Ныне танки Т-34 и КВ потеряли первое место, которое они по праву имели среди танков воюющих стран в первые дни войны.

Еще в декабре месяце 1941 года мною была захвачена секретная инструкция немецкого командования, которая была написана на основе проведенных немцами полигонных испытаний наших танков КВ и Т-34.

Как результат этих испытаний, в инструкции было написано примерно следующее: немецкие танки вести танковый бой с русскими танками КВ и Т-34 не могут и должны такового боя избегать. При встрече с русскими танками рекомендовать прикрываться артиллерией и переносить действия танковых частей на другой участок фронта.

И действительно, если вспомнить наши танковые бои 1941-1942 гг., то можно утверждать, что немцы обычно и не вступали с нами в бой без помощи других родов войск, а если и вступали, то при многократном превосходстве в числе своих танков, чего им было не трудно достичь в 1941 и в 1942 гг.

На базе нашего танка Т-34 — лучшего танка в мире к началу войны немцы в 1943 г. сумели дать еще более усовершенствованный танк Т-5 («Пантера»), который, по сути дела, является копией нашего танка Т-34, по своим качествам стоит значительно выше танка Т-34 и, в особенности по качеству вооружения.

Для характеристики и сравнения наших и немецких танков привожу следующую таблицу:

| Марка танка и СУ | Броня носа в мм | Лоб башни и кормы | Борт | Корма | Крыша днище | Калибр пушки в мм | Кол-во снарядов | Скорость макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-34 | 45 | 95/75 | 45 | 40 | 20-15 | 76 | 100 | 55,0 |
| ТЛ/ | 90-75 | 90/45 | 40 | 40 | 15 | 75Х> |  |  |
| КВ-1С | 75-60 | 82 | 60 | 60 | 30-30 | 76 | 102 | 43,0 |
| ТЛ/1 | 100 | 82/100 | 82 | 82 | 28-28 | 88 | 86 | 44,0 |
| СУ-152 | 70 | 70/60 | 60 | 60 | 30-30 | 152 | 20 | 43,0 |
| Фердинанд | 200 |  | 160 | 85 |  | 88 |  | 20,0 |

х) Ствол 75-мм орудия в 1,5 раза длиннее ствола нашего 76-мм орудия и снаряд обладает значи-тельно большей начальной скоростью.

Я, как ярый патриот танковых войск, прошу Вас, товарищ Маршал Советского Союза, сломать консерватизм и зазнайство наших танковых конструкторов и производственников, и со всей остротой поставить вопрос о массовом выпуске уже к зиме 1943 года новых танков, превосходящих по своим боевым качествам и конструктивному оформлению ныне существующие типы немецких танков.

Кроме того, прошу резко улучшить оснащение танковых частей эвакуационными средствами.

Противник все свои подбитые танки, как правило, эвакуирует, а наши танкисты этой возможности зачастую бывают лишены, в результате чего мы много теряем на этом в сроках восстановления танков. Одновременно в тех случаях, когда поле танковых боев на некоторый период остается за противником, наши ремонтники взамен своих подбитых танков находят бесформенные груды металла, так как в этом году противник, оставляя поле боя, все наши подбитые танки взрывает.

Командующий войсками 5-й гвардейской танковой армии гвардии генерал-лейтенант танковых войск Ротмистров1

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 1408. Л. 48-52. Подлинник.

25 сентября 1944 года приказом НКО №0300 назначен заместителем командующего БТ и МВ КА (11403).

20 августа 1943 , командующий 5-й гвардейской танковой армии П. Ротмистров направил письмо первому заместителю Народного комиссара обороны СССР, маршалу Советского Союза Г. Жукову.

Письмо было весьма пространным и в нем говорилось, что с 12 июля по 20 августа 1943 г. в танковых сражениях 5 гв. Танковая Армия встретилась исключительно с новыми типами танков противника. По словам П. Ротмистрова на поле боя больше всего было именно танков Рг V («Пантера»), в значительном количестве были танки Рг VI («Тигр»),

а также модернизированные танки Рг III и Рг IV, после чего шел оправдательный пассаж:

«Командуя танковыми частями с первых дней Отечественной войны, я вынужден доложить Вам, что наши танки на сегодня потеряли свое превосходство перед танками противника в броне и вооружении.

Вооружение, броня и прицельность огня у немецких танков стали гораздо выше и только исключительное мужество наших танкистов, большая насыщенность танковых частей артиллерией не дали противнику возможности использовать до конца преимущества своих танков. Наличие мощного вооружения, сильной брони и хороших прицельных приспособлений у немецких танков ставит в явно невыгодное положение наши танки. Сильно снижается эффективность использования наших танков и увеличивается их выход из строя».

Далее автор письма говорил, что готов успешно маневрировать против новых немецких танков, используя подвижность Т-34, но как только немцы переходят к обороне и лишают наши войска преимущества в маневренности, то прекрасно реализуют свою «длинную руку» - длинноствольные танковые и самоходные пушки, способные подбить Т-34, находясь за пределами дальности прицельного огня Т-34 и КВ.

«Немцы, противопоставив нашим танкам Т-34 и КВ свои танки Т-У («Пантера») и Т-У1 («Тигр»), уже не испытывают былой танкобоязни на полях сражений.

Танки Т-70 просто нельзя стало допускать к танковому бою, так как они более чем легко уничтожаются огнем немецких танков.

Приходится с горечью констатировать, что наша танковая техника, если не считать введение на вооружение самоходных установок СУ-122 и СУ-152, за годы войны не дала ничего нового, а имевшие место недочеты на танках первого выпуска, как-то: несовершенство трансмиссионной группы (главный фрикцион, коробка перемены передач и бортовые фрикционы), крайне медленный и неравномерный поворот башни, исключительно плохая видимость и теснота размещения экипажа не полностью устраненными и на сегодня.

Если наша авиация за годы Отечественной войны по своим тактико-техническим данным неуклонно идет вперед, давая все новые и новые более совершенные самолеты, то к сожалению этого нельзя сказать про наши танки...

Ныне танки Т-34 и КВ потеряли первое место, которое они по праву имели среди танков воюющих стран в первые дни войны.

И действительно, если вспомнить наши танковые бои 1941 и 1942гг., то можно утверждать, что немцы обычно и не вступали с нами в бой без помощи других родов войск, а если и вступали, то при многократном превосходстве в числе своих танков, чего им было не трудно достичь в 1941 г. и в 1942году...

Я, как ярый патриот танковых войск, прошу Вас, товарищ маршал Советского Союза, сломать консерватизм и зазнайство наших танковых конструкторов и производственников и со всей остротой поставит вопрос о массовом выпуске уже к зиме 1943 г. новых танков, превосходящих по своим боевым качествам и конструктивному оформлению ныне существующих типов немецких танков...»

Прочитав это письмо первый раз, автор впал в ступор. Вот ведь, оказывается, кто, по мнению будущего блестящего маршала танковых войск, «победителя величайшего в истории войн встречного танкового сражения», является главным виновником больших потерь матчасти и личного состава 5-й гвардейской танковой армии! «Консерваторы и зазнайки — танковые конструкторы и производственники!» Те самые, что последнее отдавали, чтобы укомплектовать указанному полководцу танковую армию. Те, что довольствовались в пять-семь раз меньшей пайкой и 14-часовым рабочим днем, чтобы на фронте не было голодно. Те, что после войны долгое время будут считаться людьми «второго сорта»... При этом, что удивительно, командующий 1-й танковой армией М. Катуков и командующий 3-й танковой армией П. Рыбалко по какой-то причине не сказали ни одного дурного слова ни о конструкторах, ни о производственниках. Лишь пожелали побыстрее снабдить танки Т-34 и КВ более мощной пушкой, а также дать побольше само-ходно-артиллерийских установок в танковые корпуса.

Завершая это лирическое отступление, автор должен признать, что в тот момент в его глазах закатилась звезда командующего пятой гвардейской танковой армией, равно как и был потерян интерес к «прохоровскому сражению» (11135).

20 августа 1943 в адрес директора Горьковского автозавода Лоскутова и первого секретаря обкома Родионова поступила телеграмма уполномоченного ГКО по вооружению Кирпичникова. В ней говорилось:  «Ярославский шинный завод из-за отсутствия колес простаивает, на артиллерийских заводах создались трудности в комплектации пушек и отправке их на фронт». На следующий день Лоскутов получил куда более грозную телеграмму от самого наркома НКВД товарища Берии:  «За 14 дней августа на Ярославский и Омский шинные заводы поставок не было. Обрезинка колес прекращена. Заводы остановлены». Складывается впечатление, что руководство страны, прекрасно зная о плачевном состоянии автозавода и его колесного цеха, в частности, тем не менее делало вид, что все в порядке и предприятие намеренно «срывает» график сдачи продукции (11774).

20 августа 1943 г. в адрес уполномоченного ГАУ КА по Ленинграду последовало повторное отношение ГАУ КА №830354 от, подтверждающее нецелесообразность постановки на производство панцирей конструкции завода №7. В итоге командующий артиллерией Ленинградского фронта генерал-лейтенант Одинцов подготовил специальное указание о проведении на АНИОПе сравнительных дсйытаний стального нагрудника СН-42 и панцирной защиты ПЗ-ЗИФ-20 (17746).

20 августа 1943 года вышел приказ № 505с НКТП

СНК постановлением от 12 августа 1943 года за № 876-269с утвердил структуру Центрального аппарата НКТП:

Гл. управление дизельного производства (2 Гл. управление).

Гл. управление броневого производства (3 Гл. управление).

Гл. управление по ремонту танков и дизелей (ГУРТ).

…………………………………

Установил, что в непосредственном ведении НКТП состоят следующие заводы и организации:

Кировский завод в Челябинске

Уралмашзавод

Завод № 183

Завод № 112

Завод № 174

Завод № 38

Кировский завод в Ленинграде

Ижорский завод

Завод № 100

Сталинградский тракторный завод

Государственный проектный институт № 8 (ГПИ-8).

НИИ-48 (6138, 16-15).

Армия:

20 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 20 августа наши войска на Харьковском направлении, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали наступление и, продвинувшись на отдельных участках от 5 до 10 километров, заняли свыше 20 населённых пунктов, в том числе город Лебедин.

На Брянском направлении и в районе юго-западнее Спас-Деменска наши войска на отдельных участках вели бои, в результате которых улучшили свои позиции.

На других участках фронта наши войска вели боевую разведку и артиллерийско-миномётную перестрелку с противником.

В течение 19 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 124 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 118 самолётов противника.

На Харьковском направлении наши войска, преодолевая сопротивление и отражая контратаки противника, продолжали наступление.

Северо-западнее Харькова части Н-ского соединения продвинулись вперёд и заняли свыше 20 населённых пунктов, в том числе город Лебедин. Немцы подтянули новые силы пехоты и танков и контратаками пытались задержать наступление наших войск. Произошли крупные танковые бои, в ходе которых подбито и сожжено 45 немецких танков. Противник понёс большие потери и был вынужден отступить. Советские бойцы захватили несколько складов с боеприпасами, горючим, военным снаряжением, продовольствием и другие трофеи.

Западнее Харькова бойцы Н-ской части уничтожили 600 немецких солдат и офицеров, 8 орудий, 36 пулемётов и захватили 7 складов с различным военным имуществом.

Юго-восточнее Харькова наши войска, сломив упорное сопротивление противника, заняли ряд укреплённых пунктов, уничтожив при этом до батальона гитлеровцев. Захвачено 7 орудий, 43 пулемёта, из них 8 крупнокалиберных, 14 миномётов и 2 склада боеприпасов.

Наша авиация прикрывает наступающие советские войска и наносит противнику тяжёлые удары. Лётчики-истребители Н-ской части за пять дней сбили 31 немецкий самолёт. Младший лейтенант Дудниченко за это время сбил 2 бомбардировщика и 2 истребителя противника. Младший лейтенант Левкович уничтожил 3 немецких самолёта. Шестёрка истребителей, ведомая младшим лейтенантом Веселовским, встретилась в воздухе с 36 немецкими бомбардировщиками. Наши истребители атаковали противника и вынудили немецких лётчиков повернуть обратно. Преследуя противника, лётчики под командованием тов. Веселовского сбили 7 немецких самолётов.

На Брянском направлении наши войска продолжали наступление. Противник, опираясь на заранее подготовленные позиции, оказывает упорное сопротивление.Части Н-ского соединения, с боями продвигаясь вперёд, заняли несколько населённых пунктов, уничтожив при этом свыше 800 немецких солдат и офицеров. На другом участке наши бойцы овладели сильно укреплённым узлом вражеской обороны. Немцы предприняли несколько контратак, но были отброшены. В этом бою уничтожено до 500 гитлеровцев, 6 полевых и 2 самоходных орудия, 7 миномётов и 22 пулемёта.

Взяты трофеи.

Юго-западнее Спас-Деменска части Н-ского соединения окружили и в ожесточённом бою уничтожили немецкие гарнизоны опорных пунктов Нестеры и Горки. Истреблено свыше двух батальонов гитлеровцев. Противник подтянул резервы и предпринял несколько контратак. Отбив вражеские контратаки, советские бойцы продолжали продвигаться вперёд и улучшили свои позиции.

За день боёв уничтожено более 1.000 немецких солдат и офицеров, 5 танков, 13 полевых и 10 самоходных орудий, 9 миномётных батарей и 58 пулемётов. Захвачены трофеи и пленные.

Наши лётчики в воздушных боях в течение дня сбили 27 самолётов противника.

На Ленинградском фронте наши подразделения истребили свыше 800 немецких солдат и офицеров. Огнём нашей артиллерии уничтожено 9 немецких танков, 36 орудий, разрушено 32 дзота и 26 блиндажей противника. Группа разведчиков под командованием младшего лейтенанта т. Корпака под покровом ночи скрытно проникла в расположение немцев. Советские бойцы взорвали землянку и уничтожили находившихся в ней гитлеровцев. Захватив в плен немецкого унтер-офицера, разведчики вернулись в своё подразделение.

Нашими кораблями в Баренцевом море потоплены три немецких тральщика.

В Чёрном море авиацией флота потоплены два сторожевых катера противника.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Ленинградской области, в ночь на 3 августа напал на немецкий гарнизон в одном населённом пункте. Партизаны уничтожили 28 гитлеровцев, взорвали склад боеприпасов, продовольственный склад и два гаража. Партизаны другого ленинградского отряда забросали гранатами дом, занятый офицерами противника. Убит комендант и 8 немецких офицеров. Группа подрывников этого же отряда пустила под откос немецкий воинский эшелон. Разбиты 12 вагонов. В результате крушения убито более 60 гитлеровцев.

На Харьковском направлении захвачен в плен командир немецкого батальона в чине капитана. Военнопленный просил не оглашать его фамилии в печати. Он рассказал: «Мой отец — генерал, ранее командовал немецким армейским корпусом, а в настоящее время занимает высокий пост в германском генеральном штабе. Месяцтому назад я был в отпуску. Мы подолгу беседовали с отцом о международном и военном положении. Он заявил, что последние события убедили его в неизбежном поражении немецкой армии. Отец говорил, что нынешнее положение в стране во многом напоминает 1918 год. Людские резервы уже исчерпаны, а промышленное производство идёт на убыль. По словам отца, в высших военных кругах сейчас более, чем когда-либо, опасаются открытия второго фронта в Европе. Гитлер завел Германию в тупик, и трагическая развязка приближается с каждым днем. На фронт я вернулся в самый разгар боёв. Танковая дивизия, в которую входит мой батальон, понесла тяжёлые потери в людях и технике. Мой батальон за 17 дней потерял убитыми 8 офицеров, 31 унтер-офицера и 376 солдат. Падение Орла, Белгорода и других городов вызвало всеобщую растерянность. Но особенно удручает всех то, что русские захватили у нас лето, которое мы привыкли считать сезоном успехов немецкой армии» (14989).

20 августа 1943 большие потери вынудили существенно изменить структуру штурмовых полков. Согласно новых штатов, каждый из них включал лишь две эскадрильи по 10 Ил-2. Только к концу 1943 г. удалось перейти на трехэскадрильный состав, а штатную численность самолетов в ШАП довести до 32-х (19854).

20 августа 1943 согласно сообщению Совинформбюро на харьковском направлении 6 и под командой мл.л. Н.И.Веселовского встретила 36 б, атаковала и в ходе преследования сбила 7 (438,882).

20 августа в 1943 году завершилась Спас-Деменская операция: войска Западного фронта продвинулись на глубину 30-40 км, вышли на рубеж Теренино, Зимцы, Малые Савки. На других участках фронта наши войска вели боевую разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником."

20 августа в 1943 году немецкий ас лейтенант Эрих Хартман в своём 295м воздушном бою одержал 90-ю победу, сбив советский штурмовик «Ил-2» (район населённого пункта Кутейниково). В этот день он сбил 2 наших штурмовика «Ил-2» (14989).

Жизнь и внутренняя политика:

20 августа 1943 г.

Из сводки изъятий цензуры с 10 июня по 15 августа 1943 г.

20 августа 1943 г.1

Секретно

СВОДКА

ИЗЪЯТИЙ ЦЕНЗУРЫ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ К ПЕЧАТИ И ПЕРЕДАЧЕ ПО РАДИО МАТЕРИАЛОВ И ОШИБОК ПЕЧАТИ, ОБНАРУЖЕННЫХ ПОСЛЕДУЮЩИМ КОНТРОЛЕМ за время с 10 июня по 15 августа 1943 г.

1. В микрофонном материале ГРК от 24 июня 1943 г. был дан рассказ Л. Кассиля2 «Как это было». В основу рассказа положен случай аварии нашей подводной лодки, имевший место на Северном флоте. В рассказе в весьма невыгодном свете и неправильно показаны наши командиры, их взаимоотношения и дисциплина. Так, например, командир дивизиона подводных лодок (Голышев), обращаясь к командиру лодки (Медянину) говорит: «...Распорядись, Витенька, мне стопурочку выдать. А то, что-то ломит меня». Когда с потерпевшей аварию и гибнущей лодки Медянина начали снимать экипаж, разыгрывается такая сцена: «Бери их прямо силком и тащи сюда...Ну приказано? Исполняйте. Подводники, укоротив буксирный конец, подтянув к себе вплотную тонущую подлодку, стали перелезать на нее. - Отставить, - глухо приказал Голышев и вынул пистолет. Как тень повторил его движенье Медякин.

- Кто первый шагнет, тому первая пуля. Ясно сказано?

- Вполне ясно - откликнулся Звездин (командир подлодки, пришедшей на помощь), - значит первая мне будет, Семен Захарович. На!

Он рванул стеганку на груди и стал решительно перебираться на мостик тонущей лодки. Медякин смотрел на него широко раскрытыми негодующими, обиженными глазами и беспомощно оглядывался на Голышева». Статья цензором Кричевским снята.

2. В газете «КРАСНЫЙ ФЛОТ» от 24 июня 1943 г. в корреспонденции старшего лейтенанта Н. Ланина - «Первая атака» не совсем грамотно рассказывается о первом выходе командира подводной лодки в операцию, дается неоправданно хорошая оценка неверных ошибочных действий командира при решении задачи, и этим дезориентируется читатель. Например, так описывается первая атака командира лодки. «Быстрое сближение на контркурсах рассеяло последние опасения, что большая дистанция затруднит боевое маневрирование.

Определив элементы движения конвоя, Шинин лег на новый курс.

Теперь оставалось развернуться в определенной точке и, выбрав выгодный курсовой угол сближаться для короткого неотвратимого удара». «Первая атака капитан-лейтенанта Шинина состоялась с дистанции, несколько короткой для самых прославленных подводников. Получалась уже не просто атака с короткой дистанции, а атака почти в упор». «Взять другую цель? Атаковать вместо самого крупного в конвое транспорта другой, поменьше, который идет впереди? Это несколько сокращало дистанцию залпа...» «...Попробовать сработать задним ходом на том же курсе? Но от такой перемены движения наверняка нарушится дифорентовка, и лодка в решающую минуту может выскочить, зарыться, не удержаться на ровном киле... Сбавив ход до минимального, при котором лодка могла слушаться рулей, командир продолжал сближаться на прежнем курсе». «За всю войну еще ни одна лодка соединения не была так близко от вражеского корабля в момент, когда его стальную обшивку разрывают выпущенные лодкой торпеды». «Атака была все же настолько необычной, что Павел Шинин не сразу решился доложить с какой дистанции он выпустил торпеды. Впрочем, доказывать целесообразность своих действий ему не пришлось: его поняли сразу». Статья цензором Кричевским снята.

3. В журнале «АГИТАТОР И ПРОПАГАНДИСТ КРАСНОЙ АРМИИ» № 9-10 в статье Геренберга «Промышленность на службе фронта» были даны сведения: а) о новой ж.д. Кизляр-Астрахань, б) о восстановлении нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности Грозненского и Майкопского районов, в) о том, что шахты Ростовской области на освобожденной от оккупантов территории могут дать угля вдвое больше, чем Подмосковный район. Эти сведения цензурой сняты.

4. В газете «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» от 9.6-1943 г. в заметке «Фронтовые сборы агитаторов» сообщалось, что на сборе полковых агитаторов Волховского фронта присутствовало 190 чел., чем показывалось, что в состав Волховского фронта входит 190 полков (в каждом полку один штатный полковой агитатор). Цензор Ермашкевич эти сведения удалил.

5. В той же газете от 11.6-1943 г. в очерке «Агитатор полка» (А. Безымянский) был приведен пример следующего содержания: «И когда на следующий день 70 немцев атаковали «девятку» сержанта Крюкова... Одновременно показали они, как надо расправляться с теми, кто нарушает присягу родины.

В первые минуты боя не досчитало отделение одного человека по фамилии Чуйкова, он побежал, как заяц. Восемь пуль поразили его, восемь молний гнева и презрения. Разделавшись с трусом, отделение разгромило врага. Полк приветствовал героев. Сорокин вызвал художника Пономаренко, тот нарисовал портреты восьми бойцов. Так создалась «галерея славы». А невдалеке от нее был воткнут столб, к которому прибили большой лист фанеры, в траурной рамке сверкали слова: «Девятый погиб смертью подлых». Подчеркнутое цензором Ермашкевичем удалено, так как подобные меры воспитания личного состава опубликовывать в печати нецелесообразно.

6. В газете «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» от 18.6 дано письмо в редакцию группы командиров и бойцов под заголовком «Тварь». В письме описывается, что жена ст. лейтенанта Павла Жуйко Евдокия, именуемая в письме «Дунька», проживавшая в деревне Репьевка Гришевского сельсовета Воронежской области, после занятия этого села немцами, стала сожительствовать с предателями и врагами. В письме о жизни «Дуньки» при оккупантах сообщается, между прочим, следующее: «А Дунька твоя стала заведывать переработкой молока колхозников на масло для мадьяр». Далее сообщается, что в данное время жена Жуйко находится под следствием. Заканчивается письмо следующим:  «Мы ждем, что советское правосудие накажет Евдокию Жуйко за ее преступления. И пусть суд над ней будет показательным процессом, чтобы он стал уроком и для других». Опубликование такого письма в печати является политически неуместным, а поэтому цензор Лукомник его снял.

7. В газете «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» от 19.6-1943 г. было дано:

а) В статье «Зрелость командира» сообщалось, что семья командира батальона Гофмана Леонида осталась в Киеве: подчеркнутое снято и заменено: «на территории, занятой немцами», чтобы не подвергать репрессиям семью тов. Гофмана.

б) В заметке «Учебная рота или учебная команда» (гв. к[апита]н А. Медведовский, гв. ст[арший] л[ейтена]нт Костин) сообщалось, что в действующих дивизиях созданы учебные роты по подготовке мл[адших] командиров и их состав (отсутствовало 43 чел., или 18%, что раскрывало штатный состав, роты 240-250 чел.); «Дивизия» заменена «частью», цифры удалены. Цензор Ермашкевич.

8. В газете «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» от 15.6-1943 г. в статье «Сталинградские традиции» (В. Коротеев) сообщалось, что дивизия, которой командует генерал -майор Горохов, входит в состав армии, в которой членом военного совета генерал Захаров, дивизия и армия ранее защищали Сталинград, в данное время ведут бой западнее Ростова, входят в состав Южного фронта». Цензор Лукомник сведения о передислокации дивизии и название фронта, на котором она находится, удалил.

9. В «Союзкинохронике» 17 июня 1943 г. было дано:

а) «Английская военная миссия у штурмовиков». Английская миссия и сопровождающий их зам. командующего 1-й Воздушной армии осматривают ракетное вооружение самолета Ильюшин-2. Кадры к открытому показу цензурой запрещены, так как официального сообщения о посещении английской миссией штурмовиков не было и кроме того о ракетном вооружении самолета Ильюшин-2 опубликовывать запрещается.

б) «Вручение гвардейского знамени летчицам». Цензурой запрещено к открытому показу и направлено в кинолетопись, так как все три эскадрильи полка состоят из женщин. Цензор Андреев.

10. В газете «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» от 23.6-1943 г. цензурой сделаны изъятия:

а) В статье «Действия танков прорыва» (гвардии генерал-лейтенант танковых войск В. Вольский) следующий абзац: «Кстати, иногда разрушение дотов и дзотов, выкуривание немцев из прочных блиндажей, могут производиться с помощью умело вкрапленных в штурмовые группы огнеметных танков.

В случае, если они приданы наступающим, их место и задачи должны быть четко определены еще до боя». О применении нашими войсками и войсками противника огнеметных средств в открытой печати писать запрещено. Цензор Ермашкевич.

б) В заметке «Культ знамени» - «В этом случае мы имеем дело с исключительным фактором - забыта даже охрана и оборона знамени». Здесь идет речь о командире части подполковнике Чернове, который забросил боевое знамя полка. Такого командира полка следует предать суду Военного трибунала, а не афишировать в газете. Цензор Ермашкевич.

в) В рассказе «Отец и сын» (А. Эрлих) сообщалось, что сын известного профессора историка Василия Петровича после эвакуации из Ленинграда в Казань жил с отцом и одновременно учился в школе, но в связи с тем, что отец был очень занят работой (писал труды), а мать была убита еще в Ленинграде при налете немецких самолетов, то сыну Сашке... «приходилось производить сложные меновые операции, оплачивать избытком крупы или хлеба стирку белья, приготовление пищи, ремонт обуви и одежды», «Вот скоро по шестому талону выдадут поллитра, и все будет в порядке-То есть... Какие поллитра? Поллитра - чего? - Ну, известно, чего... водки... Но неужели, мой мальчик, неужели... ты пьешь? Недоразумение удалось выяснить не сразу, потому что профессору никак нельзя было втолковать всемогущую ценность спиртного в таких делах, например, как частный заказ сапожнику. Профессор совсем растерялся». Снята вторая половина абзаца о меновых операциях и других операциях сына профессора. Изъятия произвел цензор Ермашкевич.

11. В газете «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» от 23.6-1943 г. в корреспонденции «Старые знакомые» (полковник А. Грисенко) в фразе: «Немцы бросили свои отборные авиачасти четырех воздушных флотов, которые насчитывали помимо резервов, три с половиной тысячи боевых машин первой линии» подчеркнутое снято в связи с тем, что указанные данные в печати официально не оглашались. Цензоры Лукомник, Баратов.

12. В газете «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» от 25.6-1943 г., в заметке «Встреча танкистов и летчиков» в абзаце: «Вот перед танкистами стоит знаменитый Ильюшин-2. Его носовая часть направлена в поле, под крыльями чернеют снаряды.

- Стреляю левым снарядом, правым. - докладывает летчик из открытой кабины самолета и в то же мгновенье один за другим снаряды с громким шипеньем срываются со своих держателей и через секунду разрываются вдали у цели». Исключены подчеркнутые места, так как каких-либо данных о вооружении самолетов снарядами системы Костикова опубликовывать нельзя. Цензор Лукомник.

13. В газете «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» от 24.6-1943 г. в рассказе «Жизнь» (Вас[илий] Гроссман)6 сообщалось, что группа красноармейцев, попавшая в немецкое окружение, стойко сражалась. Принятые меры со стороны немцев к ликвидации этой группы кр[асноармей]цев положительных результатов не имели. В результате чего немецкое командование применило боевые отравляющие вещества и огнеметы. Подчеркнутое изъято на основании руководящих документов по цензуре, запрещающих в открытой печати опубликовывать случаи применения противником против наших войск боевых отравляющих веществ, а также и огнеметных средств. После того, как немцы, не добившись положительных результатов от применения БХОВ, решили прибегнуть к следующему мероприятию: собрав женщин, стариков и детей рабочего поселка к скважине шахты, где находились красноармейцы, тут же немцы предложили женщинам выделить «делегацию», которая должна уговорить красноармейцев сдаться в плен немцам, в противном случае все женщины, старики, старухи и дети будут расстреляны. В момент ухода «делегации» из толпы женщин и в свою очередь со стороны «делегаток» разносились возгласы: «На вас вся надежда. Уговорить их, голубчиков, сукиных сынов.., Да мы их, мужичков бешеных за волосы силой повытаскиваем, глаза им, дуракам, повынимаем. Они должны сознавать, сколько невинных душ через них пропадет».

.. «Не боись женщины, всех их там околдую, на гора вывезу». Подчеркнутое цензором Ермашкевичем снято.

14. В газете «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» от 25.6-1943 г. в заметке «Артисты на фронте» сообщалось: «Успешно прошли концерты этой бригады, на вокзале в Сталинграде, где артисты были проездом несколько дней. Там из воинских эшелонов собирались на концерты по полторы-две тысячи зрителей». Приведенные сведения цензором Ермашкевичем сняты, как показывающие прохождение на фронт резервов с указанием конкретной станции железной дороги.

15. В журнале «ВОЕННАЯ МЫСЛЬ» № 5-6 цензурой сделаны следующие изъятия:

а) в передовой статье «Повысить культуру работы войсковых штабов»: «Даже в мирное время состав штабов часто не мог быть укомплектован полностью хорошо подготовленными штабными командирами». «О таком штабе можно сказать, что он, работая канцелярскими методами мирного времени, не является полноценным органом управления»;

б) в статье генерал-майора Благодатова «Организация форсирования речных преград»: «...Таким образом, если в составе первого эшелона переправляются 2-3 батальона, то ширина участка переправы дивизии будет от 3 до 4,5	к[ило]м[етров]» - раскрытие тактических приемов;

в) в статье майора Турбанова «О роли внезапности и огня при прорыве обороны»: «...Пропуская один батальон днем к линии фронта, а ночью отводя его обратно и повторяя это несколько раз, можно легко создать у противника представление о концентрации сил для наступления» - раскрываются данные по дезинформации противника;

г) статья генерал-майора Ярчевского «Позиционная оборона армии» сняты сведения по организации Н-ской армии: 6-й стр[елковой] дивизии, 2-го а[ртилерийского] п[олка] РГК, 1-й полк ПТР. Цензор Чемоданов.

16. В газете «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» от 4.7-1943 г. в заметке «Ванда Василевская в лагерях польской дивизии» упоминались номер дивизии (первая) и марки танков, состоящих на ее вооружении (Т-34 и Т-70). Номер дивизии и марки танков цензором Ермашкевичем сняты.

17. В «Вестнике фронтовой информации ТАСС» от 8.7-1943 г. снята корреспонденция К. Пухова «Фронтовая техническая конференция авторемонтников». В корреспонденции сообщается о том, что конференция, происходившая на Западном фронте, была посвящена вопросу о внедрении в авторемонтные части нового изобретения лауреата Сталинской премии профессора Назарова «Карбинольного клея». В корреспонденции указывалось, что этот клей быстро и надежно склеивает сталь, дюраль-эбонит, тексолит, стекло, мрамор, дерево в любых сочетаниях всех этих материалов. Корреспонденция цензором Лукомником снята, как показывающая практическое применение нового изобретения в военном деле.

18. В газете «КРАСНЫЙ ФЛОТ» от 17 июля 1943 г.:

а) в статье «17 потопленных транспортов» автор Герой Советского Союза капитан 2-го ранга В. Стариков было подробно освещено форсирование противолодочных сетей противника, в которые попала гвардейская подлодка М-171, а также показано время нахождения ее в походе. «После отрыва от сети началось медленное всплытие лодки... мы сделали еще одну попытку пройти над сетью на самой допустимой малой глубине, используя для этого прибывающую воду. Попытка удалась. Коснувшись килем верха сети, мы прошли ее, имея над собой запас не более полуметра... Через несколько минут мы были в открытом море». «Ровно через сутки (после ухода в поход) гвардейская подлодка М-171 вернулась в базу, известив традиционным выстрелом о потоплении шестнадцатого транспорта». Цензором Коктомовым приведенный текст снят;

б) в статье «Из опыта медико-санитарной службы на малых кораблях», автор майор медицинской службы Фирсов, разбираются действия командования по плохой подготовке медико-санитарного обеспечения одной крупной десантной операции, проведенной кораблями КВФ в устье реки Н. «Ошибка подготовительного периода заключалась в том, что флагманский врач не получил от командования сведений о тактической обстановке десантной операции.

Поэтому медсостав десанта не смог пройти нужную тренировку. Не зная точного численного состава и объема операции, флагманский врач высадки не смог правильно рассчитать запасы медимущества и перевязочного материала. Санитарный транспорт (буксирный пароход 80 тонн) был выделен командованием без участия медсостава, поэтому судно не полностью отвечало требованиям, предъявляемым к условиям нормальной перевозки раненых». «Уже при комплектовании личного состава был допущен ряд отклонений от наставления по медико-санитарному обеспечению десантных операций. В связи с этим тов. Шишкину пришлось взять на себя все руководство, осуществление всей эвакуации раненых». Статья цензором Коктомовым снята.

19. В газете «КРАСНЫЙ ФЛОТ» от 26 июля 1943 г., в статье «Точка наводки» показано гидрографическое обеспечение (организация манипуляторной службы) одной ночной набеговой операции кораблей эскадры ЧФ в помощь десанту, высадившемуся на побережье противника. Здесь был такой текст: «Гидрограф старший техник-лейтенант Асеев получил задание обеспечить артобстрел кораблями берега, занятого противником». «Когда аппаратура была установлена и из горелки донесся запах ацетилена, оптику закрыли чехлом и зажгли спичку. Г аз вспыхнул, давая яркие проблески». «До прихода эскадры оставалось три часа». «Первый мателот уже лег на створ огней, обозначенный на карте узким сектором. Скоро должен открыться второй створ; в пересечении их находится точка подхода кораблей». «И вдруг в черной массе берега вспыхнул яркий огонь. Взятые и проложенные на карте шеленги прошли точно через точку наводки». Статья цензурой снята, как показывающая данные о манипуляторной службе ВМФ.

20. В «Союзкинохронике» 19 июля 1943 г., оператор Панов «Фронтовая дорога» (130 метров), показывалось строительство новой дороги к передовой линии соединения генерал-лейтенанта Зыгина (на Западном фронте). Цензор Куприков названные кадры из кинохроники удалил.

21. В газете «ГУДОК» от 17 июля 1943 г. в корреспонденции Н. Есельсона и Г. Хацянова «Плечом к плечу с Красной армией» описывается работа прифронтовой магистрали на Орловско-Курском направлении в период ожесточенных боев. В корреспонденции, в частности, указывается, что немцы, в связи с большой потребностью в авиации для действий на поле боя, мало беспокоят прифронтовую магистраль, которая беспрерывно обслуживает потребности наших войск. Цензор Лукомник корреспонденцию снял, как показывающую условия работы прифронтовой железной дороги.

22. В материалах ТАСС-РСИ от 25 июня 1943 г. - корреспонденция из Новосибирска «Конференция жен и матерей фронтовиков» было показано наличие в Новосибирске школы летчиков. Цензор Федоров эти сведения снял.

23. В газете «ИЗВЕСТИЯ» от 2 июля 1943 г. в статье «Могучий поток артиллерийского вооружения» было сказано, что завод, где директором Герой социалистического труда т. Елян, досрочно выполнил полугодовой план и сдал за шесть месяцев 1943 г. в фонд главного командования Красной армии пушек для вооружения 36 полков, орудий для вооружения 11 танковых бригад. Цензор Катышев приведенные цифровые данные снял.

24. В той же газете от 8 июля 1943 г. в статье Ф. Гекова «Тигровая смерть» даны сведения о сконструировании на одном артиллерийском заводе новой противотанковой пушки большой пробойной силы, пуск ее в массовое производство, многие сотни которой уже действуют на фронте. Цензор Катышев статью снял.

25. В той же газете от 13 июля 1943 г. в корреспонденции из Кургана «Собрание актива Курганской области» по фамилиям директоров заводов Маркина, Кочубиевского, Кузьмина, Генкина и др. раскрывалась дислокация ряда военных заводов. Цензор Катышев корреспонденцию снял.

26. В материале ТАСС-РСИ дневной выпуск 20 июля 1943 г. в корреспонденции говорилось, что завод, где директором Герой социалистического труда т. Елян перешел на выпуск нового вида вооружения. Цензор Федоров указание о новом вооружении изъял.

27. В материале ТАСС-спецвестник РИДЗа-от 23 июля 1943 г. в корреспонденции «Талантливый советский конструктор» в тексте было сказано:

«...одной из новинок этого самолета (речь идет о самолете Лавочкин-5) является две пушки, синхронно стреляющие через винт... Сейчас т. Шпитальный  работает над конструкциями нового дальнобойного вооружения (того же самолета)». Цензор Федоров приведенные сведения из корреспонденции удалил.

28. В материале ТАСС - спецвестник РИДЗа от 25 июля 1943 г. в корреспонденции «Самый молодой флот СССР» в тексте говорилось: «Десять лет назад в июле 1933 г. в Баренцево море пришли первые военные корабли по только что проложенному Беломоро-Балтийскому каналу. У последнего шлюза канала, где он соединяется с Белым морем, эти корабли были встречены Сталиным...» Поскольку эти сведения не публиковались цензор Федоров из корреспонденции их удалил.

29. В журнале «СМЕНА» № 9-10 была дана статья писателя В. Яна под названием «Что такое слава». В этой статье, в своеобразной форме высказывания исторических деятелей разных стран, трактовался вопрос о славе. Приведены высказывания: «Великого императора римского и короля германского» Фридриха II Гогенштауфена, великого магистра Тевтонского ордена, татарского хана Батыя" и на последнем месте - русского великого князя Александра Невского. Каждый из этих лиц трактует вопрос по-своему, и автор дает полный простор для самовосхваления и возвеличивания захватнической и потребительной политики первых трех завоевателей. Все они рисуют себя защитниками цивилизации и рассадниками культуры среди варваровязычников, населявших восточные земли. Свои кровавые крестовые походы они пытаются представить благим делом, за которое получат вечную славу и благодарность потомства. Вот что говорит немец Фридрих II Гогенштауфен: «Пусть меня проклинает еще раз злобный, завистливый папа Римский, пусть отлучает от церкви, - этим он мне сохранит немеркнущую славу, как покровителя истинного знания, как основателя университета в Неаполе, сумевшего дружеским соглашением с арабским султаном достигнуть во много раз больше того, чего добивались организаторы крестовых походов. Такая слава сохранится в веках в памяти всех истинных искателей знания». И к этим словам, как бы в подтверждение их истинности, было дано нижеследующее примечание от редакции: «Фридрих II Гогенштауфен основал в Неаполе университет, куда пригласил восточных ученых, арабских и еврейских, читавших лекции по разным отраслям науки Востока; он ввел преподавание новых предметов, например, анатомии. Он же организовал замечательный крестовый поход: путем дружеского соглашения с арабскими шейхами он без военных действий привел крестоносцев в Палестину, получил от Султана мирным путем Иерусалим, пробыл там полтора года и без боя и потерь вернулся обратно. За все это Римский папа трижды проклинал его и отлучал от церкви».

Таким выглядел один из германских королей, организатор «мирных» замечательных, как выражается редакция крестовых походов, которому та же редакция по существу создавала славу. А вот как рассуждает о славе великий магистр Тевтонского ордена, который огнем и мечом насаждал христианскую веру среди «язычников», разоряя, истребляя коренное население Прибалтики и западных областей России. «Я говорил вам не раз, - обращается он к крестоносцам - что вам предстоит биться смело и неуклонно с неверными язычниками: курами, эстами, ливами и еретиками русскими для славы германского имени, для распространения на Восток германского могущества. Истребляйте всех врагов германского народа, как сорную траву, как бурьян, - и вы заслужите бессмертную славу. Гордые и овеянные славой вы войдете в царствие небесное, как мученики за христианскую веру». «Посмотрите на этот новый наш город Ригу, возведенный нашими германскими архитекторами, построенный руками покоренных нами диких рабов... Видите эти каменные дома с остроконечными красными черепичными крышами? Видите, наверху под каждой крышей, на прочной балке приделан надежный блок. По нему поднимаются на чердаки наших домов товары, привезенные из Германии, изготовленные германскими руками, нашими искусными ремесленниками, ловкими германскими ткачами, суконщиками, кузнецами, оружейниками. И все эти товары привезены на германских кораблях, германскими купцами... Мы расчистим сорные нивы диких народов, стоящих на нашем славном пути...

И слава, бессмертная слава будет лучшей вашей наградой, сохранит ваши имена в веках и ваши дела в памяти благодарного потомства». И хотя автор после приведенного текста устами другого действующего лица восклицает: «Германская слава - это германский кулак», - он не в состоянии изменить общего неправильного направления статьи в целом. Также неуместно приведено мнение татарского хана Батыя, выражающееся в словах: «Бессмертное царство Бату-хана - Золотая орда. В нем будет моя немеркнущая слава!».

Итак, на вопрос, поставленный автором в заголовке даются четыре разных ответа, в числе которых есть также мнение русского князя Александра Невского. Читателю дается право выбирать и руководствоваться в своей жизни одним из них, а при желании и всеми. При этом вопрос о славе, один из самых актуальных, самых современных вопросов, переносится в область истории, дается на разрешение злейшим врагам русского народа; немецкому королю и крестоносной сволочи, а также монгольскому хану Батыю, ввергнувшему русский народ в рабство. Статья, как политически неправильная, цензором Почанковой снята.

30. В газете «КРАСНЫЙ ФЛОТ» от 31 июля 1943 г. в статье «Штаб готовит бомбоудар» (КВФ) (майор Б. Смирнов) показано дислоцирование на одном аэродроме бомбардировщиков и их прикрывающих истребителей в целях наименьшей потери бомбардировщиков при выполнении ими операций.

«Практика показала, что наименьшие потери бомбардировщики несут в том случае, если они дислоцируются на одном аэродроме с прикрывающими истребителями».

Затем автор статьи говорит о применении фугасных бомб весом в 250 к[ило]г[рамм] для разрушения железнодорожного моста, видимо, через реку Нарову, о бомбовой нагрузке бомбардировщиков Петляков-2 и неудовлетворительном охлаждении моторов на них. «Для разрушения моста специально были подобраны три машины с новыми мощными моторами, позволившими каждому экипажу взять по четыре 250 к[ило]г[раммовые] бомбы».

«Устраняется опасность пережога мотора. А для самолета Петляков-2, имеющего небольшой радиатор, эта опасность сейчас, в жаркие дни, весьма реальна». Приведенные сведения цензором Коктомовым из статьи удалены.

31. В газете «КРАСНЫЙ ФЛОТ» от 4 августа 1943 г., в статье старшего лейтенанта Москалюк «Катера против авиации» подробно говорится о крупных

недостатках в организации дозора главной базы КВФ катерамиохотниками.

Например, автор говорит: «Отсутствие нашей истребительной авиации и большая разбросанность катеров создавали благоприятные условия для противника. Немецкие истребители всей группой стали атаковать разрозненные катера по одному». «Обстреляв сначала катер старшего лейтенанта Колесникова самолеты атаковали морской охотник, следовавший за флагманским, и сразу нанесли большие потери его орудийным расчетам... Три истребителя снова атаковали его катер (Колесникова), причем командир и значительная часть личного состава были выведены из строя. После этого самолеты сосредоточили огонь на флагмане, который в свою очередь получил серьезные повреждения и понес потери в личном составе. На другом катере возник пожар».

«Не следовало посылать в дневное время к берегам противника катера охотники без прикрытия с воздуха. Ошибочное решение дежурного привело в этот день к особенно тяжелым последствиям и потому, что состояние моря делало пушечно-пулеметный огонь катеров мало действительным. «Серьезные ошибки были допущены и командирами катеров, которые, кстати сказать, не получили предварительных указаний о строе и маневрировании при атаках истребительной авиации и действовали в бою каждый по своему усмотрению.

Отсутствие определенных указаний о порядке боевого маневрирования усугублялось тем, что катера в этом составе никогда не плавали вместе». «К началу атаки самолетов катера находились далеко друг от друга и фактически не соблюдали никакого строя. Разрозненно действовали они и на протяжении всего боя, позволяя противнику поочередно сосредоточивать удары на каждом из катеров». Цензор Кричевский статью снял.

33. В этом же номере газеты в корреспонденции лейтенанта И. Бару «Балтийские

штурмовики уничтожают немецких «тигров» говорилось о происходящих крупных боях на Ленинградском фронте с участием танков, что не соответствует духу сводок Советского Информбюро. В корреспонденции сообщалось: «Летчики Балтики оказывают поддержку нашим войскам, взламывая узлы сопротивления противника, уничтожая его технику, живую силу и огневые средства. Особенно эффективно действовали в последние дни штурмовики части, которой командует полковник Петров - они наносили сильные удары по немецким танкам, в числе которых были «тигры». По согласованию с Советским Информбюро предложено статью переделать в соответствии с официальными сводками. Цензор Кричевский.

34. В заметке о работе Института качественных сталей для «МоскауНьюз» (автор И. Елисеев), в интервью, данном главным инженером этого института Габриеляном, сообщаются детальные данные о новой технологии производства легированных сплавов для оборонной промышленности. Вся заметка о работе Института качественных сталей цензором Добросельской снята.

35. В журнале «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» № 4 на немецком языке была дана статья Клары Блюм12 «Попытка истребления еврейского

народа». В этой статье автором неправильно излагается вопрос о евреях.

Пример 1-й: «Евреи, защищая вместе с русскими, татарами, армянами свою советскую родину, играют в этой справедливой войне своих храбрых соотечественников не равноценную, а особо выдающуюся роль. Доля евреевкрасноармейцев в героических деяниях Красной армии в процентном отношении значительно больше, чем процент еврейского населения к общему населению СССР».

Пример 2-й: «Евреи стоят в первых рядах в войне против фашистских зверств и к величайшим достижениям своим в области философии, поэзии, музыки и социологии присоединяют теперь свои великие достижения в пятой области - в области военной». Из подобных высказываний состоит вся статья. Цензор Корнблюм статью снял.

36. В немецком издании журнала «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» № 5 цензурой предложено изъять следующее место в статье Видена «Близится день суда над Гитлером»: «Гитлер есть тотальное отрицание немецкой честности, немецкого чувства долга и сознания ответственности, немецкой чистоплотности и немецкой совести...» как совершенно излишне и неуместно восхваляющие «немецкие добродетели».

Из микрофонного материала Всесоюзного радиокомитета за июнь-июль 1943 г. цензурой сделано 80 изъятий

1. В передаче от 8 июня 22.30 цензором Горинштейн сняты данные о том, что на Урале заканчивается строительство нового нефтеперегонного завода и что в самые сжатые сроки будет закончено сооружение второй очереди крупнейшего нефтеперегонного завода восточной части Союза.

2. 10 июня, 22.30, цензором Горинштейн снято указание на то, что на Урале пущена в эксплуатацию группа цехов вновь строящегося магниевого завода, что с пуском этих цехов ряд заводов будет полностью обеспечен важнейшей продукцией, что завод выдал уже первые тонны продукции.

3. 20 июня, 12.00, цензором Строевым в заметке о внедрении поточного метода производства на одном из заводов города Чкалова, где директором т. Альтшулер, снято наименование города, так как этим раскрывалась дислокация номерного завода 703.

4. 20 июня, 12.00, цензором Строевым в заметке о перевыполнении плана промышленности в одном из районов города Омска на заводе, где главным конструктором тов. Петров, снято наименование города Омска, так как этим раскрывалась дислокация номерного завода.

5. 29 июня, 7.45, цензурой снята заметка из Саратова о том, что там уже получены первые тонны гутаперчи, выработанной из коры бересклета. Производство налажено в одном из цехов Энгельсовского клеевого завода.

6. В передаче «Московские известия» 15 июня 13.00 цензором Строевым из сообщения о работе московских заводов снята фамилия директора завода Пригульского, так как этим раскрывалась дислокация номерного завода 70.

7. В передаче от 18 июня цензором Горинштейн снято выступление лауреата Сталинской премии конструктора Бармина, в котором давалась характеристика нашего нового образца артиллерийского вооружения. Из содержания нетрудно было догадаться, что речь идет о так называемой «Катюше».

8. В спецпередаче от 29 июня в статье «Немецкие захватчики просчитались» вместо «Дружба народов СССР нерушима» было сказано «Дружба народов СССР нарушима». Цензором Скоблионок исправлено.

9. В передаче 26 июня 17.15. цензором Строевым снят отрывок, раскрывающий выпуск Ижевским заводом танков И-3.

10. В передаче от 25.VI 20.10 на сербском языке в приветственной телеграмме Чан-Кайши товарищу Сталину было дано вместо слов: «... но и нанесен сокрушительный удар по их духу» переведено: «...но и не нанесен...». Цензор Железов исправил.

11. В передаче на сербском языке перевода из газеты «Правда» «В польской дивизии имени Костюшко»15 вместо: «В подразделениях встречаются лозунги, призывающие к укреплению дружбы между народами Польши и СССР» было сказано: «... к укреплению вражды между народами Польши и СССР»; вместо «С разных концов советской страны тянутся они к месту расположения своей дивизии, чтобы стать ее бойцами» напечатано: «С фашистских концов советской страны...» Цензор Железов исправил.

12. 14 июня в материале Объединенной Всеславянской редакции цензором Ярмуж не разрешено к трансляции выступление Героя Советского Союза начальника партизан Белоруссии Федора Павловского, так как в нем дан район

действия партизан с указанием сел и деревень.

13. В передаче на польском языке 4 июня вечерней сводки Совинформбюро от 3 июня вместо: «Снайпер узбек Усман Халилов в мае месяце истребил 12 немцев» сказано: «... истребил 12 пленных». Цензор Ярмуж исправил.

14. В передаче 1 июля 7.45 цензором Горинштейн снято указание о том, что в одном из городов Молотовской области вступил в строй новый завод и что накануне первый эшелон продукции этого завода направлен на фронт.

15. 2 июля 22.30 цензором Горинштейн сняты сведения о том, что заводом, где директором Герой социалистического труда тов. Гонор, сверх плана в фонд главного командования передано вооружение для нескольких полков и танковых соединений и что вместе с орденоносцем Сидоренко, конструкторами Безусовым, Порясин, Ворониным и Накаямовым на заводе созданы новые образцы машин, которые получили на испытаниях отличную оценку.

16. В тексте передачи 30 июля 18.40 «Вручение орденов за боевые операции под Сталинградом» в последнем слове была пропущена буква «р». Цензором Горинштейн исправлено.

17. В передаче 26 июля 23.00 передовой «Правды» от 26 июля вместо «Смелый маневр завершил окружение и уничтожение противника» (цитата из

первомайского приказа товарища Сталина) было сказано «...унижение противника». Цензором Железовым исправлено.

18. 27 июля 6.40 вместо «Красная армия давно похоронила уже миф о непобедимости немецкой военной машины» было сказано «...миф о необходимости военной немецкой машины». Цензором Железовым исправлено.

19. В передаче 22 июля 22.30, посвященной 3-й годовщине со дня провозглашения советской власти в Литве, Латвии и Эстонии, председатель Президиума Верховного Совета Литовской ССР тов. Палецкис именуется председателем президиума Верховного Совета Латвийской ССР, а тов. Кирхенштейн 17 именуется председателем президиума Верховного Совета Литовской ССР. Цензурой исправлено.

20. В тексте передачи 21 июля 4.20 заметки «Святой долг советских женщин» вместо «...сейчас женщины должны приложить много стараний» было «...много страданий». Цензором Горинштейн исправлено.

21. В передаче 27 июля на белорусском языке цензором Скоблионок снято указание о наличии 8-й Рогачевской краснопартизанской бригады.

22. В передаче на болгарском языке статьи «Болгарский народ не хочет быть палачом югославских патриотов» вместо «Зачем они (болгары) сражаются против югославских патриотов, которые ведут священную войну против кровавых немецко-итальянских оккупантов» было сказано «Зачем они (болгары) сражаются против кровавых немецких оккупантов». Цензор Железов исправил.

[...]

ГА РФ. Ф. 9425. On. 1. Д. 191. Л. 33-41 об. Подлинник, машинопись (21200).

Авиапромышленность:

21 августа 1943 ГИ завода 39 Петров направил А.И.Ш. телефонограмму:

"20 августа 1943 на самолете Ил-6 проведено испытание на вибрацию РВ, стабилизатора, элеронов. Закончена подготовка для испытания на вибрацию фюзеляжа и крыльев с мотоотсеками. Проведена тарировка электробензиномера первой группы баков (1768,245).

21 августа 1943 г. испытания И-220 №01 с АМ-39 ненадолго прервались, так как самолет потерпел аварию. При заходе на посадку не вышла левая стойка шасси, и летчику-испытателю А.И.Жукову, после нескольких безуспешных попыток ее выпустить, пришлось сажать машину на одно колесо. Посадка была выполнена мастерски, самолет получил минимальные повреждения, после чего его отправили в ремонт. Кроме этого, в процессе испытаний самолет И-220 №01 приходилось пять раз заводить в цех для замены двигателей АМ-39. Последние были еще в опытном варианте и имели множество конструктивных недостатков, которые мешали их нормальной эксплуатации на самолете - выход из строя вследствие появления стружки в масле, выброс масла из-под вала редуктора, уход масла в картер и большая теплоотдача (5669).

21 августа 1943 г.закончились войсковых испытаний на Центральном фронте Як-9Т, которые проходили с 20 июля 1943. За время испытаний на Центральном фронте советские летчики на 34 Як-9Т по провели 78 воздушных боев и сбили 49 самолетов противника (20 ФВ 190А, 1 Ме 109C, 3 Bf110, 14 Ю 87, 9 Ю 88 и 2 Не 111) (10712).

21 августа 1943 ГУ ВВС сообщило ЦК Г.М.М. и НКАП А.И.Ш. копию выписки из отчета о беседах с г-м Риккербеккером о постройке американских высотных бомбардировщиков и на основе этих материалов, а также данных ГРУ КА по ситуации в Германии и Англии отметил наше отставание просил развернуть работы у нас по высотным истребителям (1779).

21 августа 1943 г. нарком авиапромышленности А.И. Шахурин писал в Госплан СССР:

«Действующие отпускные цены на изделия, поставляемые НКАПу в порядке кооперации, по ряду предприятий не пересматривались в течение нескольких лет. В результате, во многих случаях цены резко отличаются от фактически достигнутой себестоимости, чем неоправданно удорожается себестоимость продукции НКАПа. Считая такое положение ненормальным, прошу в порядке подготовки к заключению договоров на 1944 г. представить в ПЭО НКАП не позднее 01.10.1943 действующие отпускные цены, фактические данные по себестоимости за последние 2-3 месяца и расчётные материалы по намеченным отпускным ценам на 1944 г. по следующим изделиям: манометры воздушные, перепускные краны, часы АВР, АЧО, АЧХО, высотная аппаратура, кислородные приборы, редуктора воздушные, авиаштамповки и поковки, зеркала обзора, слюда всех марок, резиновые изделия, бронекозырьки, броне-изделия, детали из пластмассы» (22646).

Другие оборонные отрасли:

21 августа 1943 г. на Обуховском заводе вступила в строй мартеновская печь, единственная. заработавшая в блокированном городе. Для пуска по решению Горкома частично были привлечены специалисты неработающих мартеновских цехов Кировского, Ижорского заводов и завода им. Ленина. Использовали и шихтовые материалы этих заводов. а мазут был получен из запасов Балтийского флота.В сентябре пустили вторую печь, а в декабре третью, основную. К концу года восстановлено  производство и в остальных металлургических цехах и введен в строй среднесортный прокатный стан. Завод возобновил производство морской артиллерии (18356).

21 августа 1943 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли Постановление "О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации" <1>. В нем впервые за годы войны был поставлен вопрос о комплексном восстановлении экономики страны. Наркомат финансов был обязан обеспечить ресурсами восстановительные работы так, чтобы значительную их часть удалось провести еще во время войны. Из года в год росли капитальные вложения по государственному бюджету СССР на возрождение освобожденных районов. В 1942 - 1945 гг. они составили 39,5 млрд. руб. (в 1942 г. - 3,2 млрд., в 1943 г. - 4,1 млрд., в 1944 г. - 14,2 млрд. и в 1945 г. - 18 млрд.). Характерно, что в 1944 г. в общем объеме капиталовложений в промышленность страны удельный вес районов, освобожденных от оккупации, достиг 31% (в 1943 г. он составлял лишь 7,8%) (18390).

В период с 21 по 24 августа 1943 г. один из двух опытных образцов танка КА-85Г совместно с опытным танком "Объект 239" прошел полигонные испытания на Гороховецком АНИОПе. На вооружение не принимался и в серийном производстве не состоял (10703).

В период с 21 по 24 августа 1943 г. на Гороховецком артиллерийском научно-исследовательском опытном полигоне (ГАНИОП), согласно предложениям комиссии, были проведены сравнительные испытания четырех опытных образцов 85-мм пушек: двух С-31 и Д-5Т-85. Размещение заряжающего слева от пушки улучшало условия его работы. С повышением калибра танковой пушки возрастала и масса унитарного выстрела, который с каждым разом становилось сложнее заряжать левой рукой. Государственной комиссией были разработаны предложения по дальнейшему улучшению боевых свойств танка ИС. По огневой мощи, например, рекомендовалось разработать и установить к 15 ноября 1943 г.: гидравлический механизм поворота башни по типу МПБ, устанавливавшегося на американском танке М4А2 ("Шерман"), а также -турельную зенитную пулеметную установку на основании люка командирской башенки. В последующем необходимо было: разработать единую конструкцию люльки для установки 85-, 100-, 122- и 152,4-мм пушек и предусмотреть размещение заряжающего слева, а наводчика и командира справа от пушки" . Кроме того предполагалось разработать конструкцию и установку в башне танка телескопического шарнирного прицела, гидравлического стабилизатора пушки, пулемета с ленточным питанием, казенно-зарядного миномета калибра 50 мм для самозащиты, а также устройства для пуска сигнальных ракет. Для усиления защищенности танка комиссией рекомендовалось к 1 декабря 1943 г. изготовить корпус и башню из брони высокой твердости тех же толщин, что и на танке "Объект 237" (10703).

С 21 по 24 августа 1943 года на Гороховецком артиллерийском полигоне машины «объект 238» и «объект 239» прошли испытания совместно с двумя опытными образцами «объекта 237» - на одном стояла артсистема Д-5Т, а на втором — грабинская С-31. Следует сказать, что башня KB-1С с системой С-31 несколько отличалась от серийной -  по предложению главного конструктора ЦАКБ В. Грабина она была «увеличена по габариту в сторону ниши против башни KB-1С.

Пушка С-31, спроектированная в ЦАКБ, представляла собой ствол 85-мм зенитки образца 1939 года, наложенный на люльку арт- системы ЗИС-З. Особенностями С-31 являлись:

Максимальное использование частей от существующих и освоенных в производстве танковых пушек (затвор в основном от Ф-34, люлька от ЗИС-5, противооткатные приспособления от Ф-34, гильзоулавлива- тель подобен ЗИС-5, механизмы наведения от Ф-34 и ЗИС-5);

Противооткатные приспособления установлены в люльке снизу под стволом;

Уравновешивание системы на цапфах в связи с выносом центра тяжести вперед на 228 мм осуществляется при помощи дополнительных грузов;

Длина отката 480-570 мм

Монтаж и демонтаж артсистемы осуществляются спереди;

Для стрельбы предусмотрен электроспуск (дублировался ручным) и лоток, которые блокировались для безопасности и более быстрой работы заряжающего (в пушке Д-5Т блокировка отсутствовала, имелся только откидной лоток).

Конструктивными особенностями артсистемы Д-5Т, спроектированной заводом № 9 являлись:

Люлька новой конструкции, сваренная из двух литых обойм в виде блок-муфты. Ствол расположен и движется при откате — накате в середине люльки, а противооткатные приспособления вынесены наверх над стволом;

Малая длина отката (240-300 мм), что позволило уменьшить габариты гильзоуловите- ля и ограждения от отката;

Монтаж и демонтаж производились спереди после снятия передней бронировки, масса которой (270 кг) была меньше, чем у С-31;

Наличие электроспуска, ручного спуска и откидного лотка;

Унификация части деталей и резьбовых соединений с существующими у других орудий валового производства (кожух ствола — от гаубицы М-30, затвор в основном и казенник - от системы Ф-34, подъемный механизм и ряд других деталей - от Ф-34 и ЗИС-5);

Система уравновешена на цапфах, без дополнительных грузов.

В ходе испытаний из системы С-31 на KB-1С было сделано 304 выстрела, а из Д-5Т - 332. Отмечалось, что лучшие условия для работы расчета в башне типа ИС с системой Д-5Т из-за более короткого отката и меньших габаритов орудия. А вот в башне КВ-1С с нормальным погоном и пушкой С-31 действия расчета были не столь удобны, что и отразилось на полученных результатах скорострельности: 8-13 выстрелов в минуту у KB с пушкой Д-5Т и 3-6 выстрела у С-31.

В заключение отчета об испытаниях отмечалось:

«Наиболее доработанной и наиболее совершенной является 85-мм танковая пушка Д-5Т-85 завода № 9 НКВ, которая при одинаковой баллистике с пушкой С-31 имеет по сравнению с ней целый ряд преимуществ:

а). Отсутствие мертвых, мешающих в башне, уравновешивающих грузов;

б). Большую свободу и удобство работы при ней в башне танка;

в). Обеспечивает вполне удовлетворительную и более устойчивую кучность;

г). Меньшую и вполне приемлемую величину углов вылета;

д). Более надежную прочность и работу основных механизмов, и в первую очередь, противооткатных устройств;

е). Более легкое и удобное обслуживание и сборку-разборку.

Ввиду этого 85-мм танковая пушка Д-5Т-85 завода № 9 НКВ может быть рекомендована для принятия на вооружение средних и тяжелых танков Красной Армии.

Необходимо в срочном порядке добиться полного устранения недостатков этой пушки, выявленных и вновь повторяющихся при данных полигонных испытаниях» (15226).

С 21 по 24 августа 1943 года в ходе испытаний, которые прошли на Гороховецком артиллерийском научно-испытательном опытном полигоне (АНИОП), был сделан окончательный выбор в пользу Объекта 239. Ещё до начала стрельб было понятно, что Д-5Т явно превосходит С-31. Длина отката новой пушки составляла всего 240-300 мм, более удобным оказалось обслуживание противооткатных приспособлений. Башня Объекта 237 была куда удобнее для работы расчёта, что проявилось при испытаниях на скорострельность. Для Объекта 239 этот параметр составил 10-13 выстрелов в минуту, в 2 раза больше, чем у Объекта 238.

Испытания на Гороховецком АНИОП оказались, скорее, финальной проверкой. Дело в том, что ещё 8 августа 1943 года Сталин подписал постановление ГКО №3891сс «О производстве танков КВ с 85 мм пушкой (КВ-85)». Согласно этому документу выбор был сделан в пользу Объекта 239, уже в августе ожидался выпуск первых 25 танков. Преимущества Д-5Т были продемонстрированы ещё в начале августа во время испытаний опытных образцов СУ-85. Несмотря на то, что Д-5С-85, установленная в СУ-85-II, имела массу мелких недочётов, она оказалась лучше систем разработки ЦАКБ (17710).

21 августа 1943 года согласно постановлению ГКО №3964сс, с 1 сентября производство Т-80 на заводе №40 прекратилось. Завод приступил к выпуску СУ-15М (СУ-76М). Общий объём выпуска Т-80 в Мытищах составил 66 танков. С учётом 8 Т-80 на ГАЗ им. Молотова, из которых, правда, не все были приняты заказчиком, а также 2 опытных Т-80, получается, что было построено 76 Т-80. При этом завод №176 успел изготовить 334 комплекта корпусов и башен. Несмотря на все проблемы, машина получилась вполне удачная. Её создатели во главе с Н.А. Астровым вполне заслуженно стали обладателями Сталинской премии второй степени за 1943 год. Они явно не были виноваты, что время лёгких танков в их традиционном понимании подошло к концу (17712).

21 августа 1943 года Сталин подписал постановление ГКО №3964сс «О производстве самоходных артиллерийских установок с 76-мм пушками на Горьковском автозаводе и заводе № 40 Наркомата среднего машиностроения». В соответствии с этим документом первым делом под нож попал Т-80, производство которого на заводе №40 и так не было массовым. В сентябре в Мытищах планировалось сдать первые 15 СУ-76М, в октябре — 50, в ноябре — 100 и в декабре — 150. Что же касается ГАЗ им. Молотова, то там первые 15 СУ-76М ожидалось получить в октябре. Затем темпы производства резко увеличивались: в ноябре 1943 года здесь планировалось построить 200 машин, в декабре — 300. Производственные возможности завода в Горьком вполне позволяли выполнять эти планы. СУ-76М становилась по-настоящему массовой машиной (17728).

21 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3962 О неотложных мерах помощи горючим и маслами освобожденным районам.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 146-148 (11012).

21 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3963 О т.т. Радецком Н.А., Бочарове Л.П., Абрамове К.К., Запорожце А.И., Терентьеве Я.Б., Романенко А.А., Смоликове И.М., Лучко Ф.П. и Крайнове П.И.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 149 (11012).

21 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3964 О производстве самоходных артиллерийских установок с 76 мм пушками на Горьковском автозаводе и заводе № 40 Наркомсредмаша.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 150-150об (11012).

21 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3965 Об обеспечении железных дорог топливом и смазками к зиме 1943-44 гг. (7134, 151-155).

21 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3966 [О восполнении недогруза черных металлов НКЧМ за июль в августе 1943 г.] (7134, 156-157).

Армия:

21 августа 1943 года ТКА-АКА №76, 86, 96 и 106 “обрабатывали” анапский аэродром совместно со сторожевыми кораблями “Шторм” и “Шквал”, причем катера выпустили 95 PC, а сторожевики - 193 артснаряда (6002).

21 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 21 августа наши войска на Харьковском направлении, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали вести наступательные бои и заняли несколько населённых пунктов.

На Брянском направлении и в районе юго-западнее Спас-Деменска наши войска вели бои по улучшению своих позиций.

В Донбассе, юго-западнее Ворошиловграда, наши войска вели успешные бои местного значения.

В течение 20 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 129 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 86 самолётов противника.

На Харьковском направлении наши войска, преодолевая сопротивление и отбивая контратаки противника, продолжали вести наступательные бои.

Северо-западнее Харькова наши войска продвинулись вперёд и заняли несколько населённых пунктов. В боях за эти пункты противник понёс большие потери. Только частями Н-ского соединения уничтожено до 1.000 немецких солдат и офицеров, подбито и сожжено 8 танков и 3 самоходных орудия. На другом участке наши бойцы выбили немцев из сильно укреплённых позиций и захватили 27 орудий, из них 2 дальнобойных, 90 пулемётов, склад боеприпасов и другие трофеи.

Западнее Харькова противник, подтянув новые силы, предпринял сильные контратаки. Завязались ожесточённые бои, в ходе которых наши войска подбили исожгли до 40 немецких танков и истребили 1200 гитлеровцев. Бойцы Н-ского соединения решительной атакой отбросили противника и овладели рядом населённых пунктов.

В боях за освобождение Советской Украины наши бойцы и офицеры проявляют беззаветную храбрость и мужество. Наводчик орудия т. Алёшин в одном бою подбил тяжёлый немецкий танк «Тигр», два средних танка и самоходную пушку. Командир огневого взвода лейтенант т. Дворецкий вместе с наводчиком т. Азаровым уничтожили 3 средних танка и 2 автомашины с немецкой пехотой. Красноармеец т.Ивищенко ворвался в траншеи противника и убил немецкого офицера и трёх солдат. Красноармеец т. Баев, преследуя отступавших немцев, в рукопашной схватке уничтожил 5 гитлеровцев.

На Брянском направлении наши войска вели бои по улучшению своих позиций. На одном участке немцы предприняли контратаку. Сапёры подразделения, где командиром лейтенант Поваляев, под огнём противника заминировали дорогу. На расставленных минах подорвалось 6 немецких танков. Контратака гитлеровцев была сорвана. На другом участке Н-ская кавалерийская часть стремительным броском ворвалась в опорный пункт противника и после короткой схватки овладела им. Кавалеристами уничтожено до роты гитлеровцев.

Юго-западнее Спас-Деменска немцы подтянули резервы и контратаками пытаются остановить наступление наших войск. Отбивая ожесточённые контратаки гитлеровцев, бойцы Н-ского соединения нанесли противнику тяжёлый урон. В течение дня уничтожено до 2.000 немецких солдат и офицеров, подбито 5 танков, разбито 10 самоходных и 10 полевых орудий, уничтожено 9 миномётных батарей и 60 пулемётов противника. На одном участке красноармейцы тт. Буланчиков, Шувалов и Баранников скрытно подобрались к немецкой противотанковой пушке и уничтожили её расчёт. Повернув захваченное орудие против немцев, наши бойцы открыли огонь по вражеской пехоте и нанесли ей серьёзный урон.

На Ленинградском фронте наши пехотные подразделения уничтожили до 400 солдат и офицеров противника. Артиллерийским огнём подбит тяжёлый немецкий танк, уничтожено 3 миномётных батареи и 7 орудий, разрушено 25 дзотов и 8 блиндажей противника. Отряд пехоты противника пытался приблизиться к позициям Н-ского подразделения. Красноармейцы тт. Есиков и Сытников, находившиеся в боевом охранении, своевременно заметили гитлеровцев. Бойцы подразделения пулемётным огнём уничтожили до 80 солдат противника. Остальные гитлеровцы поспешно отступили.

Несколько белорусских партизанских отрядов, действующих в Минской области, в ночь на 12 августа совершили одновременный налёт на обширный участок шоссейной дороги. По данным разведки, на этой дороге наблюдалось усиленное движение немецких автомашин. В течение ночи партизаны взорвали 67 железобетонных и деревянных мостов. Группа минских партизан незаметно проникла на большую железнодорожную станцию и взорвала немецкий эшелон с горючим. Возникший пожар быстро распространился на другие эшелоны. Сгорело 500 тонн бензина и несколько воинских составов противника. Движение поездов на этом участке железной дороги было прекращено на несколько суток.

Перешедший на сторону Красной Армии унтер-офицер 6 немецкой танковой дивизии Хорст Д. рассказал: «В июле немецкое командование ввело в дело новинки германской военной техники — танки «Тигр» и самоходные орудия «Фердинанд». Все были в полной уверенности, что эти танки и орудия сокрушат русскую оборону и проложат немецкой пехоте путь на Москву. Однако «Тигры» и «Фердинанды» не оправдали возложенных на них надежд, и немецкое наступление провалилось. Немецких солдат изумляет техническая оснащённость русской пехоты. У нас создалось впечатление, что на каждого второго русского солдата приходится один автомат, а танков и самолётов у русских сейчас больше, чем было в начале войны.Это огромное количество техники подавляет немецких солдат».

Потери немецко-фашистских войск на советско-германском фронте завремя с 5 июля по 20 августа.

«За время летних боёв с 5 июля по 20 августа с. г. наши войска на всех участках советско-германского фронта уничтожили: самолётов противника — 4.600, танков — 6.400, орудий — 3.800, автомашин более 20.000.

Потери противника убитыми составляют свыше 300.000 солдат и офицеров. Принимая во внимание, что в немецко-фашистской армии количество раненых солдат и офицеров превышает количество убитых, по меньшей мере, в два — два с половиной раза, надо считать, что потери немцев убитыми и ранеными в боях с 5 июля по 20 августа составляют не менее 1.000.000 солдат и офицеров.

За это же время наши войска захватили: танков — 857, орудий разного калибра, в том числе самоходных — 1.274, пулемётов — 3.429, автомашин — 4.230. Взято вплен 25.600 немецких солдат и офицеров.» (14995).

Жизнь и внутренняя политика:

21 августа 1943 были образованы Нахимовские и Суворовские (3481) училища (2990).

21 августа 1943 вышло постановление СНК и ЦК ВКП(б) "О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации" (338,113).

21 августа 1943 г. вышло постановления ЦК ВКПб и СНК СССР "О не-отложньк мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации". Для восстановления объектов речного транспорта, включая верфи и судоремонтные мастерские (на оккупированной территории и в прифронтовой полосе было разрушено 89 предприятий Наркомата речного флота этого профиля, или около 45% всех предприятий Наркомата накануне войны), в системе этого ведомства бьши созданы специальные военно-восстановительные отряды (3898).

Внешняя политика:

21 августа 1943 советским послом в США назначен А. Громыко (4962).

Авиапромышленность:

22 августа 1943 г. при выполнении облета командиром 2-й эскадрильи капитаном В.Ф. Зудиловым самолета Ил-2 (заводской номер 1879741), оснащенного ДАГ-10 с АГ-2, одна из сброшенных гранат при раскрытии парашюта была подхвачена воздушным потоком, ударилась о стабилизатор, «пробила ребро атаки стабилизатора и парашютом за него зацепилась». По истечении времени замедления АГ-2 взорвалась. Хвостовая часть фюзеляжа и часть стабилизатора получили серьезные повреждения. Управление самолетом заклинило. Неуправляемый самолет некоторое время еще сохранял горизонтальный полет, но затем «с разворотом влево перешел на быструю потерю высоты с пикированием». Зудилов и старший техник-лейтенант Корягин покинули самолет, воспользовавшись парашютами. После падения Ил-2 сгорел (19775).

22 августа 1943 вышел приказ НКАП N 507с во исполнение постановления ГКО N 3949 от 18 августа 1943:

"1. Наркомат вооружения (Устинов) и ОКБ-16 НКВ (Дорохин и Нудельман):

а) предъявить НКАП (А.С.Я.) 2 пушки 45 мм для установки их на самолеты Як-9 с ведением стрельбы через редуктор мотора

Основные данные 45 мм пушки д.б.:

начальная скорость не ниже - 750 м/сек

вес пушки не выше - 190 кг

темп стрельбы не ниже 200 выстрелов в минуту

усилие отдачи - не более 2000 кг

усилие на спуск - не более 15 кг

давление воздуха в системе перезярядки - 35 атм

б) предъявить НКАП (С.В.И.) в 5 октября 1943 две пушки для установки их в крыльях самолета Ил-2 с данными, указанными в п. а

В исполнение указанного постановления:

1. Директору завода 301 Смирнову установить на 2-х самолетах Як-9 моторную пушку конструкцииОКБ-16 и предъявить НИИ АВ ВВС на гос. испытания из них один к 5 октября 1943 и один - к 20 ноября

3. ГК С.В.И. к 5 ноября 1943 предъявить самолет Ил-2 с крыльевыми пушками 45 мм конструкции ОКБ-16 НКВ НИИ АВ ВВС на гос. испытания (1737,50).

22 августа 1943 вышел приказ НКАП N 508с во исполнение постановления ГКО N 3948 от 18 августа 1943 в целях увеличения огневой мощи истребителей и штурмовиков:

"1. Наркомат вооружения (Устинов) и ОКБ-15 НКВ (Шпитальный) предъявить НКАП (А.С.Я.) 2 пушки 45 мм для установки их на самолеты Як-9 с ведением стрельбы через редуктор мотора

2. Основные данные 45 мм пушки д.б.:

начальная скорость не ниже - 800 м/сек

вес пушки не выше - 200 кг

темп стрельбы не ниже 150 выстрелов в минуту

усилие отдачи - не более 2000 кг

усилие на спуск - не более 15 кг

давление воздуха в системе перезярядки - 35 атм

3. НКВ и ОКБ-15 предъявить НКАП (С.В.И.) в 5 октября 1943 две пушки для установки их в крыльях самолета Ил-2 с данными, указанными в п. а

В исполнение указанного постановления:

1. ГК А.С.Я. установить моторную пушку 45 мм конструкции ОКБ-15 на самолете Як-9 и предъявить НИИ АВ ВВС на гос. испытания 5 октября 1943

2. Директору завода 301 Смирнову установить моторную пушку конструкции ОКБ-16 и предъявить НИИ АВ ВВС на гос. испытания к 20 ноября

3. ГК С.В.И. к 5 ноября 1943 предъявить самолет Ил-2 с крыльевыми пушками 45 мм конструкции ОКБ-15 НКВ НИИ АВ ВВС на гос. испытания (1737,50).

22 августа 1943 вышел приказ НКАП N 509с во исполнение постановления ГКО N 3950 от 18 августа 1943 в целях увеличения огневой мощи истребителей:

"1. Наркомат вооружения (Устинов) и Артиллерийское КБ НКА (Грабину) предъявить НКАП (А.С.Я.) к 5 сентября одну пушку 45 мм для установки их на самолеты Як-9 с ведением стрельбы через редуктор мотора

2. Основные данные 45 мм пушки д.б.:

начальная скорость не ниже - 750 м/сек

вес пушки не выше - 200 кг

темп стрельбы не ниже 120 выстрелов в минуту

усилие отдачи - не более 2000 кг

усилие на спуск - не более 15 кг

давление воздуха в системе перезярядки - 35 атм

Боекомплект - 20 снарядов

В исполнение указанного постановления:

1. Директору завода 301 Смирнову установить моторную пушку конструкции Арт КБ НКВ и предъявить НИИ АВ ВВС на гос. испытания к 20 октября 1943 (1737,78).

22 августа 1943 самолёты МиГ-3У Д-01, Д-03, Д-04 и Д-06 принял 1 2-й гвардейский иап. После освоения новой техники лётно-техническим составом полка истребители МиГ-ЗУ стали нести боевое дежурство по охране неба столицы. На них летали старшие лейтенанты И.И. Бочаров, Л.В. Да- убе, Л. Самохвалов и лейтенант Н.Н. Штучкин.

Машины Д-02 и Д-05 остались на заводе, так как требовали замены моторов. Первый АМ-35А получили лишь 26 сентября, и то из резерва ИА ПВО. К тому же он был довоенного выпуска с редукцией 0,902 (такой же АМ-35А стоял на Д-06). Мотор поставили на самолёт Д-02, на котором во время вынужденного ожидания также установили удлинённые консоли крыла. 8 октября во время облёта самолёт достиг высоты 11780 м (по прибору). Истребитель Д-02 принял 1 2 октября техсостав 177-го иап, а 25 октября П.К. Журавлёв перегнал его в Подольск, где базировался полк.

Самолёту Д-05 не повезло: при пробе нового мотора, полученного 3 октября, потёк маслорадиатор, затем для установки на строящийся И-23 1 (2Д) с машины сняли консоли крыла, а потом и винт. В результате всех перипетий Д-05 в строевую часть так и не попал (15976).

22 августа 1943 г. на перехват немецкого самолета-разведчика, совершавшего очередной облет столицы СССР, подняли 15 истребителей, в том числе 3 Як-9ПД, 2 высотных «Спитфайра», 2 «Аэрокобры», 6 Як-1 и 2 МиГ-3. Только один летчик на «Спитфайре» смог подняться до высоты 11500 м, а затем обстрелять самолет противника из режима кабрирования, находясь примерно на 500 метров ниже. На следующий день командующий войсками Западного фронта ПВО Г.П.Громадин в донесении командующему ВВС сообщил, что вопрос о высотных истребителях для ПВО столицы практически не решен. В этих условиях к созданию высотного истребителя решили подключить и ОКБ Н.Н.Поликарпова. Проектирование высотного перехватчика (отсюда и его обозначение «ВП»; другое обозначение «К» - по заводской документации) началось с октября 1943 г. Оно проводилось на основе опыта, полученного при работе по истребителям И-185 - И-188. Первоначально планировалось поставить двигатель М-71Ф с двумя турбокомпрессорами для повышения высотности. Первый вариант эскизного проекта завершили к 2 ноября. Согласно предварительным планам, летные испытания ВП должны начаться в конце второго квартала 1944 г. Ввиду разочарования Поликарпова в моторе М-71, первый вариант проекта переделали сначала под АМ-39А с турбокомпрессором ТК-300, затем под АМ-39Б с ТК-3 и, окончательно, под АМ-39Б с ТК-ЗООБ. Все это вместе с требованиями по увеличению площади радиаторов, расположенных в крыле, привело к необходимости существенной переработки конструкции и эскизный проект ВП (К) был закончен только в летом 1944 г. Срок предъявления ВП на испытания перенесли на декабрь 1944 г. ВП представлял собой низкоплан с цельнометаллическим крылом и выклеенным из шпона фюзеляжем с гер-мокабиной для летчика. Расчетный полетный вес равнялся 3320 кг. Крыло имело размах 11м, площадь -16,2 м2. Вооружение состояло из двух 23-мм пушек. С мотором АМ-39А истребитель мог развить максимальную скорость у земли 500 км/ч, а на высоте 13750 м - 715 км/ч. С мотором АМ-39Б скорость у земли становилась еще выше: 586 км/ч, но на больших высотах немного понижалась (681 км/ч на 13000 м). ВП мог достичь потолка 14500-14750 м, на набор высоты 14000 м истребителю с АМ-39А требовалось 24,48 мин, а с АМ-39Б - 18 мин. Было признано, что самолет удовлетворяет требованиям, предъявляемым к высотным перехватчикам. Машину предполагалось строить в четырех экземплярах. На заводе № 51 началось изготовление стендов для наземной отработки винтомоторной группы и гермокабины. В нервюрах крыла применялся профиль серии НАСА-230. Проведенные в ЦАГИ исследования показали, что он не является оптимальным на высотах. Поэтому для второго экземпляра решили изготовить новое крыло с профилем, рекомендованным ЦАГИ. Кроме того, на нем предполагалось установить более высокое шасси, необходимое для использования винта с большим диаметром (10667).

22 августа 1943 г. нескольким советским перехватчикам, наконец, представилась возможность сразиться с реальным врагом — высотным разведчиком Ju 86R-1.

На следующий день, 23 августа, Штаб Западного фронта ПВО доложил Командующему артиллерией маршалу Н.Н. Воронову и Наркому А.И. Шахурину:

«22 августа 1943 г. с 08 часов 40 минут до 10 часов 10 минут противник произвёл разведку г. Москва и окрестностей одним высотным разведчиком типа Ю-86Р1 на высоте 12000-13000 м. Самолёт противника был обнаружен в 7 час 42 мин в районе Издеш- ково и, пройдя по маршруту: Вязьма — Кубинка — Звенигород — Чкаловская — Москва - Гжатск, вышел из системы ВНОС в районе Издешково (40 км западнее Вязьмы).

В зоне огня и в районе г. Москва противник находился 1 час 30 минут (с 8 часов 40 минут до 10 часов 10 минут) и трижды прошёл над центром города.

Для перехвата противника разновременно было поднято 15 истребителей с аэродромов: ЦА, Кубинка, Люберцы, Инютино, Внуково, из них три Як-9 (с М-105ПД), по два «Спитфайр» (невысотные SpitfireVB), «Аэрокобра» и МиГ-3, а также шесть Як-1.

Из всех поднятых истребителей только один — «Спитфайр», пилотируемый ст. лейт. 16-го ИАП Семёновым, поднялся на 11500 м и вёл огонь по противнику с кабрирования, находясь ниже противника на 500 м и сзади на 200 м. Лётчик Семёнов израсходовал 30 снарядов и 450 пуль патронов, после чего пушка и пулемёты отказали из-за обледенения. Противник вёл ответный огонь с правого борта и снизу трассирующими пулями.

В районе Москвы и на обратном пути до Можайска противника преследовали лётчики:

12-го ГИАП — мл. лейт. Наливайко (Як-9), набравший только 11100 м,

562-го ИАП - Полканов и Буцлов (Як-1), набравшие 9500 м,

28-го ИАП — Абрамов и Евдокимов («Аэрокобра»), набравшие 9000 м,

565-го ИАП — Крупенин и Климов (МиГ-3), набравшие 10800 м.

Все лётчики, из-за большой разности высот, боя не вели. Зенитная артиллерия огня по противнику не вела, ввиду недосягаемости высоты.

Выводы:

1. Противник в шестой раз с июля 1942 года произвёл разведку г. Москва высотным разведчиком Ю-86Р1 безнаказанно, пройдя трижды над центром города. На самолёте выявлены две огневых точки (снизу и с правого борта).

2. Имеющиеся в особой Московской армии ПВО истребители не могли набрать необходимой для боя высоты. Вооружение истребителей оказалось неподготовленным для ведения огня на больших высотах при низкой температуре.

3. Не исключена возможность сбрасывания противником в будущем при подобных безнаказанных полётах над г. Москва мелких бомб.

Несмотря на то, что противник уже более года ведёт безнаказанную разведку г. Москва на большой высоте, вопрос о высотных истребителях для ПВО столицы до сих пор практически не решен. Прошу Вас ходатайствовать перед Государственным Комитетом Обороны о спешном вооружении Особой Московской армии ПВО высотными истребителями и кислородным оборудованием.

Одновременно докладываю, что постановлением ГКО N9 2946 1943 года на промышленность была возложена задача — обеспечить высотными авиамоторами истребительную авиацию г. Москва. До сего времени это постановление не выполнено».

Действительно, очереди пилота «Спитфайра» всего лишь напугали немецкий разведчик, но не более. Самое любопытное, что именно в эти дни, в конце августа 1943 г., когда перехватчики боевую задачу выполнить не смогли, Центральный аэродром им. М.В Фрунзе получил свою единственную боевую награду — орден Красного Знамени (15830).

22 августа 1943 года П. Дементьев писал письмо зам. председателя СНК Молотову В.М.

Распоряжением Совнаркома от 11 мая 1943 года № 9423р НКАП обязан был проверить возможность окраски самолетов подогретыми эмалями с целью экономии растворителей.

Проверка, проведенная на самолетом заводе, показала неприемлемость этого метода окраски самолетов по следующим причинам:

При окраске больших поверхностей получаются волнистые, пористые и недопустимо толстые покрытия.

Существующая конструкция аппарата, для подогрева эмалей, создает в малярных цехах значительную пожарную опасность (8916).

22 августа - 18 ноября 1943г Первые официальные летные испытания ЖРД РД-1 на самолете Пе-2Р (проведено 40 полетов с включением ЖРД) (11330).

Другие оборонные отрасли:

22 августа 1943 года была подготовлена докладная записка:

«Параллельно с подготовкой к испытанию танка ИС, являющегося новой конструкцией, Кировский завода поставил перед собой задачу найти решение и дать образец танка, отвечающего тем же тактико-техническим требованиям, что и танк ИС, но обладающего следующими преимуществами:

а) Возможностью использования серийных узлов и групп танков КВ, что даёт возможность организации производства нового танка без снижения программы, а значит без потерь в выпуске танков.

б) Полным сохранением на Кировском заводе и завода №200 производства артсамоходов СУ-152.

в) Сохранением в производстве запчастей к танкам КВ-1с и СУ-152, находящимся на вооружении в армии и не требующим переобучения личного состава, подготовленного к работе на танках КВ».

Никаких эскизных изображений этого проекта не сохранилось. На основании пояснительной записки можно предположить, что СКБ-2 под руководством Н.Л. Духова за основу взяло КВ-85. При этом башня должна была остаться той же, что использовалась и на КВ-85, и на ИС-1. По сравнению с исходным танком усиливалась защита. Толщина бортов вырастала до 90 мм, кормы — до 75 мм.

Наибольший интерес представляет носовая часть корпуса. Согласно описанию, толщина брони здесь увеличивалась до 90 мм, при этом изменялась форма листов. Верхний лобовой лист имел угол наклона 30 градусов к горизонту, а нижний лобовой лист — 60 градусов к горизонту. Таким образом, теоретически лобовая проекция улучшенного КВ-85 могла быть лучше защищена, чем у ИС-85.

При внесении в конструкцию базового танка минимальных изменений уже 15 сентября 1943 года ожидалось получить первые образцы модернизированного КВ-85. Правда, никакого задания на проектирование такого варианта КВ-85 Народный комиссариат танковой промышленности (НКТП) и Главное бронетанковое управление Красной армии (ГБТУ КА) не давали. Разработка велась по инициативе заводского руководства.

Имеются вопросы к заявленной боевой массе модернизированного танка. Он должна была составлять 45 342 килограмма, тогда как боевая масса серийного КВ-85 составляла 45 282 килограмма. Сомнительно, что с таким существенным усилением бронирования вес танка увеличился бы всего на 60 кг.

Кроме того, как раз в конце августа велась очень трудная работа по постройке первых серийных КВ-85, причём к организации производства имелась масса претензий. С учётом того, что отношения между Малышевым и Зальцманом были весьма натянутыми, в НКТП инициативу заводчан встретили, мягко говоря, без энтузиазма (17722).

Армия:

22 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 22 августа наши войска на Харьковском направлении, отбивая контратаки противника, продвинулись на отдельных участках вперёд от 4 до 6 километров и заняли свыше 30 населённых пунктов.

На Брянском направлении и в районе юго-западнее Спас-Деменска наши войска продолжали вести бои по улучшению своих позиций.

В Донбассе, южнее Изюма и юго-западнее Ворошиловграда, наши войска вели успешные бои местного значения.

В течение 21 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 187 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбиты 53 самолёта противника.

На Харьковском направлении наши войска, преодолевая сопротивление и отражая контратаки противника, продолжали вести наступательные бои.

Северо-западнее Харькова наши войска продвигались вперёд и заняли свыше 30 населённых пунктов. Н-ская часть за два дня боёв истребила 600 гитлеровцев. Захвачено 9 орудий, 55 пулемётов, 3 склада боеприпасов, много различного вооружения и военного имущества. Бойцы Н-ского соединения, овладев группой опорных пунктов противника, уничтожили свыше 1.000 немецких солдат и офицеров. Взято в плен до 150 солдат противника.

Западнее Харькова наши войска вели ожесточённые бои с крупными силами танков и пехоты противника. За день боёв уничтожено свыше 2.000 немецких солдат и офицеров, 80 танков и более 200 автомашин. На другом участке наши части переправились через водный рубеж и, развивая наступление, заняли несколько населённых пунктов. Уничтожено до двух батальонов гитлеровцев. Нашими бойцами захвачены 3 танка, 3 самоходных и 9 полевых орудий, 4 радиостанции и 3 склада боеприпасов. Взяты пленные.

Советские танкисты в боях с немецко-фашистскими захватчиками наносят противнику тяжёлый урон. Три наших танка под командованием тт. Андрощука, Рокши и Коваленко вступили в бой с шестью немецкими тяжёлыми танками. Наши танкисты подбили и подожгли 5 вражеских машин. Только один уцелевший немецкий танк успел скрыться с поля боя. Танковые экипажи тт. Грибанова, Перцева, Брезгина и Лисицкого встретились с 15 немецкими танками. В коротком бою советские танкисты сожгли тяжёлый танк типа «Тигр», уничтожили 3 средних и 4 лёгких танка противника.

В Донбассе, юго-западнее Ворошиловграда, наши войска вели успешные бои местного значения, в результате которых заняли несколько населённых пунктов. Наши части взяли в плен более 500 немецких солдат и офицеров. Противник, стремясь задержать продвижение советских войск, предпринял несколько ожесточённых контратак, но успеха не добился. Наши подразделения продолжают продвигаться вперёд, отбрасывая противника и уничтожая его живую силу и технику. По неполным данным, сегодня в течение дня уничтожено до полка немецкой пехоты и свыше 40 танков противника. Захвачены трофеи.

Наши лётчики в воздушных боях сбили 21 немецкий самолёт.

На Брянском направлении бойцы Н-ской гвардейской части в одном населённом пункте окружили и уничтожили немецкий гарнизон, отказавшийся сложить оружие. Убито до 300 гитлеровцев. На другом участке группа бойцов под командованием лейтенанта Кравченко ворвалась в окопы противника и взяла в плен 25 солдат и одного немецкого офицера. Захвачены трофеи, в числе которых шестиствольный миномёт, несколько пулемётов и радиостанция.

Юго-западнее Спас-Деменска наши войска вели бои за улучшение позиций. На одном участке два полка пехоты противника при поддержке танков и авиации контратаковали высоты, занятые бойцами Н-ской части. Наши подразделения отбили контратаку немцев и, преследуя противника, улучшили свои позиции. В результате боя уничтожено не менее 1.500 гитлеровцев, подбито и сожжено 15 танков, 14 орудий, из них 5 самоходных. В воздушных боях нашими лётчиками сбито 11 самолётов противника.

Наши корабли потопили в Чёрном море транспорт противника водоизмещением в 3.000 тонн. Авиацией флота потоплены торпедный катер и самоходная баржа противника.

Партизаны отряда, действующего в одном из районов Калининской области, проникли в расположение немецкого гарнизона, сняли часовых и подожгли склад авиационного бензина и смазочных материалов. Группа партизан другого калининского отряда взорвала немецкую казарму в крупном населённом пункте. В результате взрыва убито 70 гитлеровцев.

Ниже публикуется акт о зверствах гитлеровских мерзавцев в селе Весёлое, Харьковской области. «После оккупации нашего села немцами для советских людей началась тяжёлая, подневольная жизнь. Фашистские военные власти ввели в селе барщину. По приказу коменданта все жители от 14 до 65 лет должны были работать на немцев по три дня в неделю. За невыход на работу фашистские изверги бросали советских людей в карцер, пороли розгами. Осенью прошлого года ввиду отказам ногих колхозников выйти на работу гитлеровцы арестовали и угнали на немецкую каторгу 79 мирных граждан. Немцы разорили наше село и ограбили население. За время оккупации немецко-фашистские мерзавцы разрушили и сожгли 320 домов колхозников, больницу, детский дом, две начальных школы и одну неполную среднюю школу, клуб, почту, все хозяйственные постройки трёх колхозов и совхоза».

Акт подписали: председатель сельсовета И.Самойленко, жители села — М. Золотарь, С.Минкаренко, Н.Пшеничная, С.Крутько и другие.» (14990).

22 августа 1943 г. пара Ил-2 «охотников» от 6-го гшап была атакована четверкой истребителей Fw 190. В ходе завязавшегося воздушного боя самолет младшего лейтенанта Нечаева зав. №1877841 получил свыше 100 пулеметно-пушечных пробоин. Полностью был отбит правый элерон, а в левом - имелась пробоина размерами 21x16 см. Совершенно разбита правая половина руля высоты. Поперечные размеры пробоины в киле достигали 40 см. Полотняная обшивка руля поворота оказалась сорванной. Лонжерон центроплана поврежден в нескольких местах. Напрочь отбит костыль. Пробиты пневматики колес и лопасти винта (одна из них отбита на 18 см). Имелось много пробоин и в планере самолета. Между тем Нечаев пролетел на нем 38 минут и произвел посадку на свой аэродром. Самолет списали (11921).

22 августа 1943 г. пара Ил-2- "охотников" от 6-го гшап была атакована четверкой истребителей Fw 190. В ходе завязавшегося воздушного боя самолет мл. лейтенанта Нечаева зав. №1877841 получил свыше 100 пулеметно-пушечных пробоин. Полностью был отбит правый элерон, а в левом - имелась пробоина размерами 21x16 см. Совершенно разбита правая половина руля высоты. Поперечные размеры пробоины в киле достигали 40 см. Полотняная обшивка руля поворота оказалась сорванной. Лонжерон центроплана поврежден в нескольких местах. Напрочь отбита костыльная установка. Пробиты пневматики колес и лопасти винта (одна из них отбита на 18 см). Имелось много пробоин и в планере самолета. Между тем Нечаев после боя пролетел 38 минут и произвел посадку на свой аэродром. Самолет списали, так как ремонту он не подлежал (12020).

22 августа в 1943 году с 08 часов 40 минут до 10 часов 10 минут германская авиация произвела разведку города Москвы и окрестностей одним высотным разведчиком типа «Ю-86Р-1» на высоте 12000-13000 м (14990).

22 августа 1943 г. на перехват немецкого самолета-разведчика, совершавшего очередной облет Москвы, подняли 15 истребителей, в том числе 3 Як-9ПД, 2 высотных «Спитфайра», 2 «Аэрокобры», 6 Як-1 и 2 МиГ-3. Только один летчик на «Спитфайре» смог подняться до высоты 11 500 м, а затем обстрелять самолет противника из режима кабрирования, находясь примерно на 500 м ниже. На следующий день командующий войсками Западного фронта ПВО Г. П. Громадин в донесении командующему ВВС сообщил, что вопрос о высотных истребителях для ПВО столицы практически не решен. В этих условиях к созданию высотного истребителя решили подключить и ОКБ Н. Н. Поликарпова. Проекти ро - вание высотного перехватчика («ВП» или изделие «К») началось с октября 1943 г. Оно проводилось на основе опыта, полученного при работе по истребителям И-185. Первоначально планировалось поставить двигатель М-71Ф с двумя турбокомпрессорами для повышения высотности. Первый вариант эскизного проекта завершили к 2 ноября. Согласно предварительным планам, летные испытания истребителя ВП должны были начаться в конце второго квартала 1944 г. Из-за проблем с мотором М-71 первый вариант проекта переделали сначала под АМ-39А с турбокомпрессором ТК-300, затем под АМ-39Б с ТК-3 и, окончательно, под АМ-39Б с ТК-300Б. Все это привело к необходимости существенной переработки конструкции и эскизный проект закончили только в летом 1944 г., срок предъявления ВП на испытания перенесли на декабрь 1944 г. На заводе № 51 началось изготовление стендов для наземной отработки винтомоторной группы и гермокабины. Крыло было набрано из профилей НАСА-230, но проведенные в ЦАГИ исследования показали, что они не являются оптимальным и для второго экземпляра решили изготовить новое крыло с профилем, рекомендованным ЦАГИ (19727).

22 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3967 [О переводе ГВФ из подчинения командующему ВВС в подчинение командующему АДД.] (7134, 158).

22 августа 1943 на перехват Ju-86R-1 было поднято 15 истребителей ПВО, в т.ч. 3 Як-9ПД, 2 Спитфайра и 2 Аэрокобры, шесть Як-1 и два МиГ-2. Только Спитфайр поднялся на 11500 и и некоторое время вел огонь снизу (500 м) и сзади (200 м). Это был последний пролет над Москвой немецкого разведчика. 23 августа командующий войсками Западного фронта ПВО доложил, что задача высотного перехвата так и не решена (65,123).

22 августа 1943 в 07.42, по московскому времени, одиночный Ju-86R появился в районе Москвы. Пройдя по маршруту Вязьма – Кубинка – Звенигород – Чкаловская, он в 08.40 показался над столицей и трижды пролетел над Кремлем. На перехват были подняты в общей сложности 15 истребителей, в т.ч. шесть Як-1, три Як-9, два «Спитфайра», две «Аэрокобры» и два МиГ-3. Из всех этих разнотипных машин лишь одному «Спитфайру» лейтенанта Семенова из 16-го ПАП удалось с большим трудом подняться на 11 500 м. Однако противник находился еще выше минимум на полкилометра! Тем не менее Семенов попытался вести по «Юнкерсу» огонь с кабрирования, впустую расстреляв 30 снарядов и 450 патронов, после чего все оружие заклинило из-за обледенения. Летчику даже показалось, что по нему стреляли трассирующими пулями, однако никакого оборонительного вооружения на Ju-86R не было.  В районе Москвы и на обратном пути до Можайска самолет-разведчик преследовали младший лейтенант Наливайко на Як-9 летчики Полканов и Буцлов на Як-1, Абрамов и Евдокимов на «Аэрокобрах», Крупенин и Климов на МиГ-3. Последним удалось набрать высоту 10 800 м, но «Юнкере» летел намного выше! В итоге ни одному из пилотов не удалось выполнить атаку. Зенитная же артиллерия ввиду недосягаемости противника вообще не стреляла. Таким образом, Ju-86R успешно произвел разведку советской столицы и безнаказанно ушел. Это был уже шестой пролет высотного разведчика над Москвой. Ju-86R был оснащен двумя дизельными двигателями Jumo-207B-3, имевшими устройства впрыска закиси азота, что позволяло ему летать на высоте до 12 500 м, а при необходимости еще выше. «Юнкере» мог развивать скорость до 360 км/час и находиться в воздухе до семи часов. Все это делало разведчик практически недосягаемым для советских средств ПВО (11774).

22 августа 1943 г. пару "Спитфайров" из 16-го иап вместе с 13 другими истребителями разных типов подняли на перехват .Ю 86К, полтора часа барражировавшего над Москвой. Не ожидая никакой опасности, немецкий летчик трижды пролетел над центром города. Подобная дерзость отмечалась уже в шестой раз. Только один истребитель - "Спитфайр" пилота А. Семенова - подобрался к немецкой машине. Поднявшись на 11500 м - до предела возможностей своего самолета, летчик обнаружил противника на 500 м выше и впереди себя. Семенов обстрелял немца с кабрирования, однако оружие замерзло и отказало после нескольких выстрелов. Не удалось атаковать "юнкере" и младшему лейтенанту Зернову из того же полка. 6 сентября он безрезультатно преследовал немецкий разведчик до полного израсходования запаса кислорода (10790).

22 августа 1943 немцы оставили Харьков (2262).

22 августа 1943 в 23:45 “Гэ-пятые” №94, 124 и 134 вышли с Лавенсаари на поиск вражеских кораблей на Западном Гогландском плесе и между островом Орренгрунд и огнем Тийскери. Командовал отрядом капитан-лейтенант Гуманенко. Сперва им не удавалось найти противника, но в 2:38 следующих суток катера, находившиеся недалеко от Тийскери, на дистанции около 15 кабельтовых заметили два силуэта и пошли на сближение с ними. Спустя шесть минут определили, что это были (по донесению) “...сторожевой корабль типа Ф-1, стоявший носом на северо-восток, а в расстоянии 1-2 каб. от него на северо-восток - сторожевой катер.”. Наши “москиты” находились в темной части горизонта, а неприятель - на лунной дорожке, условия для атаки были очень удачные, но первый блин вышел комом. Первая торпеда, выстреленная в 2:45 124-м с дистанции 5 кабельтовых, в цель не попала, катер описал полную циркуляцию и спустя две минуты попытался произвести второй выстрел. Снова неудачно - торпеда из аппарата не вышла! Тогда Гуманенко приказал атаковать противника 94-му, которым командовал старший лейтенант Жильцов. В 2:50 катер с 2,5 кабельтовых произвел двухторпедный залп, причем финны уже активно противодействовали огнем, вынудив советский отряд лечь на курс отхода. Прошла всего лишь минута, и “рыбины” нашли цель - раздался сильнейший взрыв. Без дальнейших приключений Гуманенко повел свою группу к Лавенсаари, подойдя к базе в 4:22. Там, как положено, был проведен митинг личного состава, а во всех подразделениях прошли политинформации о боевом успехе. Действительно, на дно отправился новый корабль (о том, кто именно был потоплен, командование КБФ узнало несколько позже) с 24 членами экипажа, у нас же потерь не было (6002).

22 августа в 1943 году Максима Литвинова на посту посла СССР в США сменяет Андрей Громыко (14990).

Жизнь и внутренняя политика:

22 августа в 1943 году опубликовано постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) "О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации". Предусматривалось: возвратить колхозам освобожденных областей скот, эвакуированный в восточные районы; для увеличения поголовья скота повысить планы контрактации и покупки скота, организовать в восточных и центральных районах государственные закупки всех видов скота для областей, освобожденных от оккупации; восстановить и построить новые жилые дома, а также вокзалы и другие железнодорожные постройки (14990).

22 августа 1943 в СССР учреждены суворовские училища (4962).

Внешняя политика:

22 августа 1943 года

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. Д. РУЗВЕЛЬТУ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ

1. Получил Ваше послание о переговорах с итальянцами и о новых условиях перемирия с Италией. Благодарю Вас за информацию.

Г-н Идеи сообщал Соболеву, что Москва полностью информирована о переговорах с Италией. Я должен, однако, сказать, что заявление г. Идена не соответствует действительности, так как я получил Ваше послание с большими пропусками, и без заключительных абзацев38. Следует ввиду этого сказать, что Советское Правительство не информировано о переговорах англо-американцев с итальянцами. Г-н Керр уверяет, что в скором времени он получит полный текст Вашего послания, но прошло уже три дня, а Посол Керр еще не дал полного текста послания. Мне непонятно, как могла случиться такая задержка при передаче информации по столь важному делу.

2. Я считаю, что назрело время для того, чтобы создать военно-политическую комиссию из представителей трех стран — США, Великобритании и СССР — для рассмотрения вопросов о переговорах с различными правительствами, отпадающими от Германии. До сих пор дело обстояло так, что США и Англия сговариваются, а СССР получал информацию о результатах сговора двух держав в качестве третьего пассивного наблюдающего. Должен Вам сказать, что терпеть дальше такое положение невозможно. Я предлагаю эту комиссию создать и определить ее местопребывание на первое время в Сицилии.

3. Жду получения полного текста Вашего послания о переговорах с Италией (7430).

22 августа в 1943 году в своем послании Ф.Рузвельту и У.Черчиллю И.В.Сталин выразил неудовольствие тем, что советская сторона не принимала заметного участия в договоренностях о капитуляции Италии (14990).

22 августа в 1943 году Максима Литвинова на посту посла СССР в США сменяет Андрей Громыко (14990).

За рубежом:

22–23 августа (ночь) 1943 Командование бомбардировщиков Великобритании отправляет 462 самолета для атаки на завод IG Farben в Леверкузене, Германия. Из-за плотного облачного покрова и частичного отказа системы навигации гобой их бомбы сильно разбрасявает, поражая 12 других городов, помимо Леверкузена. Пять бомбардировщиков не возвращаются (20376).

Авиапромышленность:

23 августа 1943 одноместный штурмовик Ил-2 зав. № 1704 производства завода № 18 с пушками Ш-45 поступил на ЛИС завода № 240 для отладки вооружения. Именно этот самолет с пушками ШФК-37 в 1941 г. проходил государственные летные испытания и испытания на боевое применение на фронте. Одноместный самолет Ил-2 с двумя Ш-45 на государственные испытания не передавался ввиду низкой живучести пушки, особенно ее затвора (11474,358).

23 августа 1943 на ЛИС завода №240 поступил одноместный самолет Ил-2 зав. №1704 производства завода №18, на котором были установлены две пушки Ш-45 (20 снарядов на ствол). Ввиду низкой живучести пушки, особенно ее затвора, штурмовик на госиспытания не передавался. Напомним, что именно этот самолет, но с пушками ШФК-37, в 1941 г. проходил государственные летные испытания и испытания на боевое применение на фронте (12020).

23 августа 1943 г. ОКБ-240 Ильюшина установило 2 пушки Ш-45 на одноместный самолет Ил-2 зав. № 1861704 производства завода № 18. Боекомплект к каждой пушке включал 20 снарядов. На ЛИС завода № 240 штурмовик поступил Сразу же начались работы по отладке вооружения.

Напомним, что именно этот самолет с пушками Ш-37 в 1941 г. проходил государственные летные испытания, испытания на боевое применение на фронте и полигонные испытания в НИП АВ (17500).

23 августа 1943 г. Приказом НКАП от все заводы, выпускающие Ил-2, обязывались устанавливать «компенсатор руля высоты» (19558).

23 августа 1943 Кузнецов писал С.В.И., нач. УЗС и МГУЗ ВВС Алексееву, дир. завода 30 Смирнову письмо N Н-30/3389:

"В соответствии с приказом НКАП и ВВС N 237/073с на самолете Ил-2 предусмотрена установка АРТ-41 для автоматического регулирования температурного режима ВМГ самолета

Монтаж автомата АРТ-41 на самолете Ил-2 (N302748), произведенный заводом 30 при размещении электромеханизма УР-2 в тоннеле водорадиатора, является неудовлетворительным, т.к. температура окружающей среды вокруг электромотора доходит до 100 гр., а комплект УР-2, рассчитанный на работу в пределах -60 + 60 гр. при первом же полете перегорел и вышел из строя.

Исходя из вышеизложенного, считаю необходимым срочно произвести перекомпоновку размещения установки АРТ-41.

Одновременно мною дается указание заводу 149 об исправлении замеченных дефектов в АРТ-41 и оказании помощи заводу 30 по его монтажу (1775,120).

23 августа 1943 г.

Отзыв гл. инженера по вооружению 11-го смешанного авиационного корпуса инженера-майора Чекислова о боевой работе 37-мм авиапушки ОКБ-16 Нудельмана-Суранова НС-37, изготовленной на заводе № 74 г. Ижевска.

В составе 11-го смешанного авиационного корпуса, действующего в настоящее время на Брянском фронте, имеются 3 авиационных полка, вооруженных (по 2 эскадрильи) 37-мм авиапушками Нудельмана-Суранова НС-37.

За время боевой работы этих полков с 30 июля по 15 августа 1943 г. самолетами Як-9Т с пушками НС-37 произведено 727 боевых самолето-вылетов, произведено из пушек НС-37 3850 выстрелов и уничтожено: самолетов противника — 116; автомашин — 30; железнодорожных эшелонов — 3; паровозов — 1; вагонов с боеприпасами — 6; зенитных точек — 2.

На основании указанной выше боевой работы необходимо сделать вывод, что 37-мм авиапушка ОКБ-16 Нудельмана-Суранова НС-37 является отличным образцом авиавооружения. Высокий темп стрельбы, большая начальная скорость снарядов, безотказная работа автоматики, сильные действия снарядов по самым разнообразным целям, сравнительно небольшой вес, простота устройства пушки и ее установки на самолете Як-9Т и простота в эксплуатации обеспечивают данной пушке самые хорошие отзывы летного и технического состава и указанный выше эффект ее боевого применения.

Одновременно с этим прошу передать конструкторам пушки НС-37 и коллективу завода № 74 НКВ, освоившему серийное производство пушки, благодарность за создание, массовое изготовление и доведение до боевой работы такого мощного образца авиавооружения, каковой является 37-мм авиапушка ОКБ-16 Нудельмана-Суранова НС-37, о которой летный и технический состав дают с фронта самые хорошие отзывы.

Оружие Победы.— М.: Машиностроение.— 1987.— С. 306—308 (21000).

23 августа 1943 директор завода № 18 А. А. Белянский вынужден был «реагировать». Своим приказом от он потребовал от производственников передать Ил-2М АМ-42 - С-42 на ЛИС завода к 15 сентября. Однако этот шаг Белянского, как оказалось впоследствии, был своего рода страховкой от возможных в будущем упреков в бездействии, так как выполнять этот приказ никто не собирался. Работы по С-42 продолжали идти «ни шатко ни валко». Согласно сводке по опытному самолетостроению от 25 сентября, С-42 еще находился в состоянии сборки. Не был собран самолет и к 1 декабря – к этому дню на самолете проводились мелкие доработки маслосистемы, устанавливался верхний бензобак, шла отладка работы бронезаслонок. Как следует из доклада помощника военпреда на 18-м авиазаводе старшего техника-лейтенанта В. В. Никулина, «общий объем работы» по С-42 для приведения его в летное состояние оставался всего на «2–3 дня, но завод совершенно не занимается самолетом» (17490).

23 августа 1943 директор завода № 18 А. А. Белянский своим приказом от он потребовал от производственников передать С-42 на ЛИС завода к 15 сентября. Однако этот шаг Белянского, как оказалось впоследствии, был своего рода страховкой от возможных в будущем упреков в бездействии, так как выполнять этот приказ никто не собирался. Работы по С-42 шли "ни шатко, ни валко". Согласно сводке по опытному самолетостроению от 25 сентября С-42 еще находился в состоянии сборки. Не был собран самолет и к 1 декабря - к этому дню на самолете проводились мелкие доработки мас-лосистемы, устанавливался верхний бензобак, шла отладка работы бро-незаслонок. Как следует из доклада помощника военпреда на 18-м авиазаводе ст. техника-лейтенанта В. Никулина, "общий объем работы" по С-42 для приведения его в летное состояние оставался всего на "2-3 дня, но завод совершенно не занимается самолетом".

Судя по всему, 18-й авиазавод по согласованию с Ильюшиным был сориентирован в первую очередь на постройку самолета Ил-1 АМ-42, а работы по С-42, который в целом был "похож" на "следопыт" 240-го завода, велись по остаточному принципу. Тем более что договориться было нетрудно, так как начальником СКО был представитель ОКБ на заводе В. Н. Бугайский. Поэтому на С-42 выделялось ровно столько людей, сколько оставалось не задействованными в работах по бронированному истребителю и серийной продукции завода. Очевидно, что свободных людей не было никогда.

В то же время основные усилия ОКБ Ильюшина сосредоточились на самолете Ил-2 АМ-42 в варианте разведчика и корректировщика артиллерийского огня.

Надо полагать, такое "разделение труда" было связано с поступившими в НКАП сведениями об успешном прохождении двухместным штурмовиком Су-6 М-71ф государственных летных испытаний. По определяющим летно-боевым качествам (скорость, маневренность, вооружение, боевая живучесть и т.д.) "сухой" значительно превзошел как серийный Ил-2, так и все его варианты с мотором АМ-42. Это была реальная и серьезная угроза монополии бронированных самолетов семейства "Ил" на авиазаводах и в войсках.

Отметим, что никаких специальных обозначений для разведчика и корректировщика артогня Ил-2 АМ-42, равно как и для самолета Ил-2М, после его прибытия в Москву, в документах не употреблялось. В переписке использовалось только одно наименование Ил-2 АМ-42 с добавлением разведчик и корректировщик артиллерийского огня (для самолета завода № 240) или штурмовик-бомбардировщик (для самолета завода № 18). Иногда указывался номер завода изготовителя без упоминания тактического назначения самолета (11427).

23 августа 1943, Штаб Западного фронта ПВО доложил Командующему артиллерией маршалу Н.Н. Воронову и Наркому А.И. Шахурину:

«22 августа 1943 г. с 08 часов 40 минут до 10 часов 10 минут противник произвёл разведку г. Москва и окрестностей одним высотным разведчиком типа Ю-86Р1 на высоте 12000-13000 м. Самолёт противника был обнаружен в 7 час 42 мин в районе Издеш- ково и, пройдя по маршруту: Вязьма — Кубинка — Звенигород — Чкаловская — Москва - Гжатск, вышел из системы ВНОС в районе Издешково (40 км западнее Вязьмы).

В зоне огня и в районе г. Москва противник находился 1 час 30 минут (с 8 часов 40 минут до 10 часов 10 минут) и трижды прошёл над центром города.

Для перехвата противника разновременно было поднято 15 истребителей с аэродромов: ЦА, Кубинка, Люберцы, Инютино, Внуково, из них три Як-9 (с М-105ПД), по два «Спитфайр» (невысотные SpitfireVB), «Аэрокобра» и МиГ-3, а также шесть Як-1.

Из всех поднятых истребителей только один — «Спитфайр», пилотируемый ст. лейт. 16-го ИАП Семёновым, поднялся на 11500 м и вёл огонь по противнику с кабрирования, находясь ниже противника на 500 м и сзади на 200 м. Лётчик Семёнов израсходовал 30 снарядов и 450 пуль патронов, после чего пушка и пулемёты отказали из-за обледенения. Противник вёл ответный огонь с правого борта и снизу трассирующими пулями.

В районе Москвы и на обратном пути до Можайска противника преследовали лётчики:

12-го ГИАП — мл. лейт. Наливайко (Як-9), набравший только 11100 м,

562-го ИАП - Полканов и Буцлов (Як-1), набравшие 9500 м,

28-го ИАП — Абрамов и Евдокимов («Аэрокобра»), набравшие 9000 м,

565-го ИАП — Крупенин и Климов (МиГ-3), набравшие 10800 м.

Все лётчики, из-за большой разности высот, боя не вели. Зенитная артиллерия огня по противнику не вела, ввиду недосягаемости высоты.

Выводы:

1. Противник в шестой раз с июля 1942 года произвёл разведку г. Москва высотным разведчиком Ю-86Р1 безнаказанно, пройдя трижды над центром города. На самолёте выявлены две огневых точки (снизу и с правого борта).

2. Имеющиеся в особой Московской армии ПВО истребители не могли набрать необходимой для боя высоты. Вооружение истребителей оказалось неподготовленным для ведения огня на больших высотах при низкой температуре.

3. Не исключена возможность сбрасывания противником в будущем при подобных безнаказанных полётах над г. Москва мелких бомб.

Несмотря на то, что противник уже более года ведёт безнаказанную разведку г. Москва на большой высоте, вопрос о высотных истребителях для ПВО столицы до сих пор практически не решен. Прошу Вас ходатайствовать перед Государственным Комитетом Обороны о спешном вооружении Особой Московской армии ПВО высотными истребителями и кислородным оборудованием.

Одновременно докладываю, что постановлением ГКО N9 2946 1943 года на промышленность была возложена задача — обеспечить высотными авиамоторами истребительную авиацию г. Москва. До сего времени это постановление не выполнено».

Действительно, очереди пилота «Спитфайра» всего лишь напугали немецкий разведчик, но не более. Самое любопытное, что именно в эти дни, в конце августа 1943 г., когда перехватчики боевую задачу выполнить не смогли, Центральный аэродром им. М.В Фрунзе получил свою единственную боевую награду — орден Красного Знамени (15830).

23 августа 1943 в НКВМФ был рассмотрен эскизный проект авиационного трала ПС-84-Т, разработанный на заводе 89 А.П.Голубковым. Представили в НКАП и утвердил А.С.Я. (3404, 14).

Другие оборонные отрасли:

С 23 августа по 1 сентября 1943 года последним испытывался на гарантийный километраж KB-1С с заводским № 3081 августовского выпуска. Машина совершала пробеги на полигоне в Кубинке. К этому времени гарантийный километраж для тяжелых танков снизили до 1000 км, но все равно эта машина испытаний не выдержала из-за поломки коробки перемены передач на 913 километре пробега. В заключении комиссии отмечалось следующее:

«Двигатель, главный фрикцион, бортовые передачи, а также узлы и детали подвески ходовой части поломок не имели, и после пробега танка в 913 км пригодны к дальнейшей эксплуатации».

В ходе испытаний KB-1С прошел 76 км по шоссе и 837 км по проселочным дорогам и целине, двигатель проработал 62 часа 30 минут. Отмечалась надежная работа гусеницы, в каждой из которых в ходе пробегов было выброшено по два трака. Танк показал среднюю скорость чистого движения по проселочной дороге в 15,2, а по шоссе - в 27 км/ч. Максимальная скорость по асфальтовому шоссе составила 48 км/ч. Расход горючего на 100 км составил 280 л при движении по шоссе и 409 л по проселочной дороге.

В ходе стрельб было израсходовано 50 выстрелов из пушки, при этом прицельная скорострельность с места составила 7—8, а с хода 4-5 выстрелов в минуту (практическая).

KB-1С совершил 136-километровый пробег на полную заправку по грязной разбитой проселочной дороге с глубокими выбоинами, крутыми поворотами, подъемами и спусками до 5 градусов.

Из приведенных данных видно, что танки КВ-1С обеспечивали более-менее надежную работу по узлам и агрегатам в пределах 1000 километров. По остальным характеристикам (средние скорости чистого движения, расход горючего, скорострельность) все три машины были примерно одинаковыми. Если сравнивать надежность KB-1С с KB-1, то тут безусловное и явное преимущество у «скоростной» машины - обычная «единичка» выпуска военного времени гарантировать надежность работы в 1000 километров вряд ли могла (15226).

23 августа 1943 года предъявленная на государственные испытания СУ-15М была принята на вооружение взамен СУ-12М под индексом СУ-76 (без буквы «М»). Таким образом, после СУ-76М (СУ-12М) в войска вновь пошла самоходная пушка СУ-76, взаимозаменяемость деталей у которой по сравнению с предыдущими моделями была весьма относительной (15218).

23 августа 1943 г. была предъявленна на государственные испытания СУ-15М, которая была принята на вооружение взамен СУ-12М под индексом СУ-76 (без буквы «М»). Таким образом, после СУ-76М (СУ-12М) в войска вновь пошла самоходная пушка СУ-76, взаимозаменяемость деталей у которой с предыдущими моделями была весьма относительной (11417).

23 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3968 [Об оставлении электросети Семипалатинска в ведении НКхоза Казахской ССР.] (7134, 159).

23 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3969 О строительстве Гороховецкого артиллерийского научно-исследовательского опытного полигона ГАУ КА.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 160-162, 163-166 (11012).

Армия:

23 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«23 августа наши войска в результате ожесточённых боёв сломили сопротивление противника и штурмом овладели городом Харьков.

В боях за освобождение города Харькова особо отличились: 252 стрелковая дивизия генерал-майора Анисимова, 84 стрелковая дивизия полковника Буняшина, 299 стрелковая дивизия генерал-майора Травникова, 28 гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Чурмаева, 116 стрелковая дивизия генерал-майора Макарова, 89 гвардейская Белгородская стрелковая дивизия полковника Серюгина, 375 стрелковая дивизия полковника Говоруненко, 15 гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Василенко, 183 стрелковая дивизия полковника Василевского и 93 гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Тихомирова.

В Донбассе, в районе южнее Изюма и юго-западнее Ворошиловграда, наши войска продолжали вести успешные бои с противником. Юго-западнее Ворошиловграда наши войска за время трёхдневных боёв продвинулись вперёд на 30—35 километров и заняли свыше 30 населённых пунктов, в том числе город и железнодорожную станцию Донецко-Амвросиевка.

В течение 22 августа нашими войсками на всех фронтах подбито и уничтожено 85 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 134 самолёта противника.

Сегодня наши войска в результате ожесточённых боёв сломили сопротивление противника и штурмом овладели городом Харьков. Советские дивизии ворвались в Харьков с запада, с севера и востока. Завязались ожесточённые уличные бои. Наши штурмовые отряды выбивали немцев из укреплённых домов и оборонительных сооружений. Сегодня днём советские войска разгромили немецкий гарнизон, оборонявший Харьков, и полностью овладели городом. Противник понёс огромные потери и отступает под ударами наших войск. Захвачено много трофеев.

Западнее Харькова наши войска продолжали вести бои с крупными силами немецкой пехоты и танков. Советские бойцы отбили все контратаки противника и истребили до 2.000 вражеских солдат и офицеров, подбили и сожгли не менее 40 немецких танков. На другом участке бойцы Н-ского соединения, преодолевая сопротивление противника, продвинулись вперёд и заняли 15 населённых пунктов. В боях за эти пункты уничтожено не менее двух батальонов немецкой пехоты. Захвачены у противника 25 орудий, 32 миномёта, 162 пулемёта и другие трофеи.

Наши лётчики в воздушных боях в течение дня сбили 18 самолётов противника. Кроме того, огнём зенитной артиллерии сбито 11 немецких самолётов.

В Донбассе, юго-западнее Ворошиловграда, наши войска продолжали наступление. Противник оказывал ожесточённое сопротивление и неоднократно переходил в контратаки. Наши войска сломили сопротивление немцев, заняли свыше 30 населённых пунктов, в том числе город и железнодорожную станцию Донецко-Амвросиевка. Противник несёт большие потери. Только частями Н-ского соединения уничтожено более 1.500 немецких солдат и офицеров, подбито и сожжено 15 танков противника. Взято более 100 пленных. Наши лётчики в воздушных боях сбили 17 немецких самолётов.

Южнее Изюма наши войска вели успешные бои, в результате которых захватили позиции, имеющие важное значение. Противник, пытаясь восстановить положение, предпринял восемь контратак, неоднократно переходивших в рукопашные схватки. К исходу дня все контратаки немцев отбиты. В результате боя уничтожено свыше 2.000 гитлеровцев, подбито и сожжено 28 немецких танков и 4 самоходных орудия.

Наша авиация наносила удары по войскам и тылам противника. В результате бомбардировки немецких воинских эшелонов на станциях Славянск, Красноград, Лихачеве возникло более 70 очагов пожаров и произошло много взрывов. Наши лётчики уничтожили и повредили несколько десятков танков, взорвали 9 складов боеприпасов, разбили до 200 автомашин с войсками и грузами противника.

Юго-западнее Спас-Деменска наши штурмовые отряды вели бои местного значения. На одном участке противник предпринял несколько атак. Советские подразделения отбили вражеские атаки и уничтожили до 600. немецких солдат и офицеров. Захвачены у противника 2 орудия и 58 пулемётов.

В течение дня в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии уничтожено 24 немецких самолёта.

Против партизанского отряда, действующего в одном из районов Каменец-Подольской области, немцы направили крупную карательную экспедицию. В течение нескольких дней советские патриоты отбивали ожесточённые атаки гитлеровцев и уничтожили до 400 солдат и офицеров противника. Несколько партизанских отрядов Черниговской области с 8 по 12 августа пустили под откос 4 немецких воинских эшелона с техникой и боеприпасами.

Жители освобождённого от немецких захватчиков села Хвастовичи, Орловскойобласти — А.Новиков, М.Свиридов и М.Новикова рассказывают: «Заняв Хвастовичи в октябре 1941 года, немцы устроили повальные грабежи. Солдаты ходили из дома в дом, забирали хлеб, скот и ценные вещи. После регистрации населения комендатура выдала каждому жителю повязку с номером для ношения на левой руке. Задержанных на улице без унизительной повязки немцы избивали и арестовывали. Немецко-фашистские палачи сгоняли в Хвастовичи женщин, детей, стариков из окрестных деревень и здесь их пытали и казнили. В центре села у молочного завода немцы построили виселицу, на которой в разное время повесили более 150 мирных советских граждан. По приказу немецкого коменданта обер-лейтенанта Гофмана гитлеровцы расстреляли группу женщин в лесу у Фро-ловского большака. Детей этих женщин изверга собрали у салотопки и расстреляли из автоматов. Немецкие работорговцы угнали из села Хвастовичи и ближайших деревень свыше 500 человек на немецкую каторгу. Перед отступлением немцы сожгли все дома, взорвали школу, мельницу, лесозавод, больницу и дом пионеров» (14991).

23 августа в 1943 году завершилась Курская битва, одна из решающих битв Второй мировой войны. Курская битва, длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, явилась решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Гитлеровское командование планировало провести крупное наступление летом 1943 года, овладеть стратегической инициативой и повернуть ход войны в свою пользу. Для этого была разработана и в апреле 1943 года утверждена военная операция под кодовым названием «Цитадель». Имея сведения о подготовке немецко-фашистских войск к наступлению, Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение временно перейти к обороне на Курском выступе и в ходе оборонительного сражения обескровить ударные группировки врага и этим создать благоприятные условия для перехода советских войск в контрнаступление, а затем в общее стратегическое наступление. Для проведения операции «Цитадель» германское командование сосредоточило 50 дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных. К началу Курской битвы Ставка ВГК создала группировку (Центральный и Воронежский фронты), имевшую более 1,3 миллиона человек, до 20 тысяч орудий и миномётов, более 3300 танков, 2650 самолетов. 5 июля 1943 года немецкие ударные группировки по плану операции «Цитадель» начали наступление на Курск из районов Орла и Белгорода. Со стороны Орла наступала группировка армий «Центр», со стороны Белгорода - оперативная группа «Кемпф» группы армий «Юг». Задача отразить наступление со стороны Орла была возложена на войска Центрального фронта, со стороны Белгорода - Воронежского фронта.

В тылу Курского выступа был развернут Степной фронт в составе стрелкового, танковых, моторизованных и кавалерийских корпусов. 12 июля в районе железнодорожной станции Прохоровка в 56 километрах к северу от Белгорода произошло самое крупное встречное танковое сражение второй мировой войны между наступавшей танковой группировкой противника и наносившими контрудар советскими войсками. С обеих сторон в сражении принимали участие до 1200 танков и самоходных установок. Ожесточенное сражение длилось весь день, к вечеру танковые экипажи вместе с пехотой дрались врукопашную. За один день противник потерял около 10 тысяч человек и 400 танков и был вынужден перейти к обороне. В этот же день войска Брянского, Центрального и левого крыла Западного фронтов начали операцию «Кутузов», имевшую цель разгромить орловскую группировку противника. 13 июля войска Западного и Брянского фронтов прорвали оборону фашистских войск на болховском, хотынецком и орловском направлениях и продвинулись на глубину от 8 до 25 километров. 16 июля войска Брянского фронта вышли на рубеж реки Олешня, после чего германское командование начало отвод своих главных сил на исходные позиции.

К 18 июля войска правого крыла Центрального фронта полностью ликвидировали клин противника на курском направлении. В этот же день в сражение были введены войска Степного фронта, которые начали преследование отступавшего противника. Развивая наступление, советские сухопутные войска, поддержанные с воздуха ударами воздушных армий, а также авиацией дальнего действия, к 23 августа 1943 года отбросили противника на запад на 140-150 километров, освободили Орел, Белгород и Харьков. Вермахт потерял в Курской битве 30 отборных дивизий, в том числе семь танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, более 3,7 тысяч самолетов, три тысячи орудий. Потери советских войск превзошли немецкие - они составили 863 тысяч человек, в том числе 254 тысяч безвозвратные. Под Курском Красная Армия потеряла около шести тысяч танков. После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления. В соответствии с федеральный законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России» 23 августа отмечается День воинской славы России - день разгрома советскими войсками в ходе Великой Отечественной войны немецко-фашистских войск в Курской битве (14991).

23 августа в 1943 году войска Калининского фронта возобновили наступление на духовщинском направлении (14991).

23 августа 1943 штурмовики 11-й шад перехватили на переходе морем 9 германских ТКА. В результате удара, нанесенного 10 Ил-2 8-го гшап, 4 "Киттихауков" 30-го орап, 12 "Аэрокобр" и 6 Як-1, в течение 41 минуты (с 5.30 и до 6.11), по докладам экипажей, были потоплены 3 торпедных катера и один сильно поврежден. Прямых попаданий авиабомб не наблюдалось - поражение катеров обеспечивалось применением стрелково-пушечного и ракетного оружия. Немецкие источники подтверждают лишь повреждение двух ТКА - S46 и S49, но не 23, а 24 августа в период 4.45-5.00 (6467).

23 августа 1943 из штаба Западного фронта ПВО в адрес командующего артиллерией маршала Н.Н. Воронова и наркома А.И. Шахурина за подписью командующего войсками генерал-лейтенанта М.С. Громадина, члена военного совета генерал-майора Орлова и начальника штаба Нагорного поступил доклад, где сообщалось:

"22 августа 1943 г. с 08 часов 40 минут до 10 часов 10 минут противник произвел разведку г. Москва и окрестностей одним высотным разведчиком типа Ю-86Р1 на высоте 12 000-13 000 м.

Самолет противника был обнаружен в 7 часов 42 минуты в районе Издешко- во и, пройдя по маршруту: Вязьма-Кубинка-Звенигород-Ч кал о вская- Москва-Гжатск, вышел из системы ВНОС в районе Издешково (40 км западнее Вязьмы).

В зоне огня и в районе г. Москва противник находился 1 час 30 минут (с 8 часов 40 минут до 10 часов 10 минут) и трижды прошел над центром города.

Для перехвата противника разновременно было поднято 15 истребителей с аэродромов: ЦА (Центральный аэродром - прим. авт.), Кубинка, Люберцы, Инютино, Внуково, из них три Як-9, по два "Спитфайер", "Аэрокобра" и МиГ-3, а также шесть Як-1.

Из всех поднятых истребителей только один - "Спитфайер", пилотируемый старшим лейтенантом 16-го иап Семеновым, поднялся на 1I 500 м и вел огонь по противнику с кабрирования, находясь ниже противника на 500 м и сзади на 200 м. Летчик Семенов израсходовал 30 снарядов и 450 пуль патронов, после чего пушка и пулеметы отказали из-за обледенения. Противник вел ответный огонь с правого борта и снизу трассирующими пулями.

В районе Москвы и на обратном пути до Можайска противника преследовали летчики: 12-го гвардейского иап - младший лейтенант Наливайко (Як-9), набравший только II 100 м, 562-го иап - Полканов и Буцлов (Як-1), набравшие 9500 м, 28-го иап - Абрамов и Евдокимов ("Аэрокобра"), набравшие 9000 м, 565-го иап - Крупенин и Климов (МиГ-3), набравшие 10 800 м. Все летчики, из-за большой разности высот, боя не вели. Зенитная артиллерия огня по противнику не вела, ввиду недосягаемости высоты.

Выводы:

1. Противник в шестой раз с июля 1942 года произвел разведку г. Москва высотным разведчиком Ю-86Р1 безнаказанно, пройдя трижды над центром города. На самолете выявлены две огневых точки (снизу и с правого борта).

2. Имеющиеся в особой Московской армии ПВО истребители не могли набрать необходимой для боя высоты. Их вооружение оказалось неподготовленным для ведения огня на больших высотах при низкой температуре.

3. Не исключена возможность сбрасывания противником в будущем при подобных безнаказанных полетах над г. Москва мелких бомб.

Несмотря на то, что противник уже более года ведет безнаказанную разведку г. Москва на большой высоте, вопрос о высотных истребителях для ПВО столицы до сих пор практически не решен.

Прошу Вас ходатайствовать перед Государственным Комитетом Обороны о спешном вооружении Особой Московской армии ПВО высотными истребителями и кислородным оборудованием.

Одновременно докладываю, что постановлением ГКО № 2946 1943 года на промышленность была возложена задача - обеспечить высотными авиамоторами истребительную авиацию г. Москва. До сего времени это постановление не выполнено" (12032).

23 августа 1943 полной победой советских войск завершилась Курская битва (4962).

С 5 июля по 23 августа 1943 советские летчики совершили 118 тысяч самолето-вылетов и уничтожили большое количество немецких самолетов, завоевав господство в воздухе (3573).

В ходе закончившейся 23 августа 1943 Курской битвы:

- в полном объеме осуществили авиационное наступление - после авиаподготовки ш и б авиация немедленно переключалась на поддержку наступающих войск на всю глубину операции;

- усилия авиации сосредоточивались на узких участках фронта на наиболее важных объектах, в первую очередь танках и артиллерии (340,151).

- непрерывное воздействие авиации снижала способность к сопротивлению и наносила большие потери, что способствовало прорыву обороны

- при вводе танковых соединений усилия ВА направлялись на подавление противотанковых средств, на изоляцию района сражения от подвода резервов, на прикрытие с воздуха. Например, 1 и 5ГТА поддерживали 5 шак (г Н.П.Каманин) и 10 иак (г М.М.Головня), а также 202 бад (п С.И.Ничипоренко) и 291 шад (п А.Н.Витрук) (340,152).

- при отходе вражеских войск авиация принимала самое активное участие в их преследовании

- в ходе контрнаступления н авиация срывала ж/д и автоперевозки (340,152).

Всего за время контрнаступления под Курском выполнили 90 тыс. вылетов и в 1700 боях уничтожила 2100 самолетов + на аэродромах - 145 и 780 - ЗА (340,152).

August 23 1943 Germans evacuate Kharkov; Russians attack heavily on Mius River front (1037).

23 августа 1943 немцы оставили Харьков и КА (СтепФ при содействии ВорФ и ЗФ) продолжала атаки в районе реки Миус (1037).

В ходе белгородско-харьковской операции выполнили 28265 вылетов и уничтожили 800 самолетов (340,151).

23 августа 1943 года была переброшена польская группа (16 человек старший - Л.Касман) (8983).

Жизнь и внутренняя политика:

23 августа 1943. Над Москвой прогремел второй салют - в честь освобождения Харькова. Возле орудий были установлены микрофоны радио - победный салют слышала вся страна Газета "Известия" писала: "Двадцать залпов с интервалами в четверть минуты: пять мину т висели над Москвой обвалы артиллерий ского грома. Пять минут прошивали атлас* ное небо разноцветные нити трассирующих пуль; зенитный огонь вычерчивал красным, голубым, зеленым, белым сверкающий узор, прихотливый и нежный* как украинское шитье. Пять минут распускались, словно неведомые цветы, ослепительные ракеты" (18693).

Внешняя политика:

23 августа в 1943 году правительство СССР уполномочило главнокомандующего союзными вооружёнными силами в Западной Европе и Северной Африке генерала Д.Эйзенхауэра подписать от его имени акт о капитуляции Италии (14991).

За рубежом:

23 августа в 1943 году начались (до середины сентября) испытания прототипа «AS.14» итальянского морского бомбардировщика «RS.14», пока «AS.14» не был разрушен в результате катастрофы. В целом, конструкция машины почти не изменилась. С самолёта сняли поплавки, установив вместо них убираемое колесное шасси. Вооружение заметно усилили путем монтажа под фюзеляжем 37-мм (по другим данным 45-мм) орудия и заменой 7,7-мм на 12,7-мм пулеметы, общее число которых в отдельных зарубежных изданиях оценивается в семь штук (14991).

23 августа 1943 около 20 немецких бомбардировщиков Junkers Ju 88 атакуют гавань Палермо, Сицилия, повредив несколько кораблей (20376).

23–24 августа (ночь) 1943 бомбардировочное командование Королевских ВВС возобновляет бомбардировку Берлина, совершив налет 727 бомбардировщиков. Плохое целеуказание, плохой выбор времени бомбардировщиками и сложность определения ориентиров в Берлине с помощью навигационного радара, работающего на H2S, приводят к широкому разбросу бомб, хотя немцы несут потери - почти 900 жертв на земле. Впервые немцы применяют новую тактику Захме Сау («Прирученный кабан») - использование наземного наведения для направления ночных истребителей в группы британских бомбардировщиков, после чего ночные истребители действуют независимо от целей, которые они находят, и Британцы теряют 56 бомбардировщиков, это самый высокий показатель за одну ночь и 7,9 процента участвующих самолетов (20376).

23 August 1943 RAF goes on a huge bombing raid on Berlin (270).

23 августа 1943 бомбардировщики RAF совершили большой налет на Берлин (270).

С 23 августа 1943 по 04.09.43 г.г. в Берлине от английских налетов погибло уже 1344 человека, в то время как потери бомбардировщиков составили 125 машин из 1669. Конечно это было много, однако ни шло ни в какое сравнение с потерями 1940 года, когда едва ли треть самолетов возвращалась на базу.

В серии последовательных налетов с 18-27 (с перерывами) ноября 1943года участвовало 2044 самолета из которых сбиты были всего 83 машины. Потери мирного населения составили 4330 человек.

Следующая серия налетов была 2-3, 16-17, 23-24, 29-30 декабря 1943 года, подтвердив тенденцию. Из 2042 самолётов не вернулось 66 машин, на земле погибло 1220 человек (налеты были на заводы, а дело было ночью, поэтому и жертв меньше, чем могло бы быть).

За год Берлин претерпел ужасные изменения: район Тиргартен был совершенно разрушен, в руинах лежали замок Шарлоттен- бурга, проспект Унтер-ден-Линден, мемориальная церковь на Курфюрстендамм, танковые заводы Сименса и Алькетта, кварталы Коперник и Трептов. Сильно была повреждена транспортная сеть города.

Всего за 1943 год на Берлин было произведено 42 больших и малых авианалета, в которых были задействовано в общей сложности 3900 самолетов (17416).

Авиапромышленность:

24 августа 1943 Гл. штурман ВВС Б.В.Стерлигов писал Кузнецову, нач. ГУ заказов ВВС Селезневу, нач. НИИ спецслужб ВВС Данилину письмо N 526709с:

"На в/N Н-34/3340 от 20 августа 1943

Считаю постановку вопроса о рассмотрении возможности исключения из комплектации самолетов Ил-2 РПК-10 нецелесообразной.

В подавляющем большинстве штурмовых частей РПК-10 используются весьма эффективно. так по донесениям ГШ ВА и авиакорпусов только за июль 1943 в штурмовых частях зарегистрировано более 40 случаев, когда самолеты-штурмовики в сложных метеоусловиях выходили на свои аэродромы исключительно по РПК-10 и приводной радиостанции. 12 случаев выхода самолетов Ил-2 по РПК-10 из указанных 40 случаев имели место 13 июля 1943 в частях 1 штурмового авиакорпуса, на который Вы ссылались при переговорах по этому вопросу 23 августа 1943.

...

В ВВС имеются отдельные штурмовые части, где еще не налажено полное использование РПК-10. Последнее объясняется главным образом отсутствием необходимого количества приводных радиостанций.

Предпринятые меры позволят в ближайшее время обеспечить штурмовые части приводными радиостанциями.

Т.о., в настоящее время необходимо взять линию на увеличение количества выпуска промышленностью самолетов Ил-2, оборудованных РПК-10.

При этом необходимо так же увеличивать количество самолетов Ил-2, оборудованных радиопередатчиками для целей связи и радиопеленгации." (1779,88).

24 августа 1943 года гл. штурман ВВС генерал-лейтенант авиации Стерлигов писал письмо N 526709с зам. народного комиссара Авиапрома Кузнецову, начальнику гл. управления заказов ВВС генерал-лейтенанту ИАС Селезневу, начальнику НИИ спецслужб ВВС генерал-лейтенанту ИАС Данилину.

На В/N Н-3340 от 20.8.43 г.

Считаю постановку вопроса о рассмотрении возможности исключения из комплектации самолетов "Ил-2" радиополукомпасов РПК-10 не целесообразной.

В подавляющем большинстве штурмовых частей радиополукомпаса РПК-10 используются весьма эффективно. Так, по донесениям Гл. штурманов воздушных армий и авиакорпусов только за июль 1943 г. в штурмовых частях зарегистрировано более 40 случаев, когда самолеты-штурмовики в сложных метеоусловиях выходили на свои аэродромы исключительно по РПК-10 и приводной радиостанции. 12 случаев выхода самолетов Ил-2 по РПК-10 из указанных 40 случаев имели место 13.7.43 г. в частях I Штурмового Авиакорпуса, на который Вы ссылались при переговорах со мной по этому вопросу 23.8.43 г.

Опыт эксплуатации радиополукомпасов на самолетах Ил-2 в боевых условиях показывает, что РПК-10 является для штурмовика ценным и крайне необходимым навигационным прибором.

В ВВС имеются отдельные штурмовые части, где еще не налажено полное использование радиополукомпасов РПК-10. Последнее объясняется главным образом отсутствием необходимого количества приводных наземных радиостанций.

Предпринятые меры позволят в ближайшее время обеспечить все штурмовые части приводными радиостанциями.

Таким образом, в настоящее время необходимо взять линию на увеличение количества выпуска промышленностью самолетов Ил-2 оборудованных радиополукомпасами РПК-10.

При этом необходимо так же увеличивать количество самолетов Ил-2 оборудованных радиопередатчиками для целей связи и радионавигации (1779,88).

24 августа 1943 Нач. НИИ ВВС Лосюков и нач. штаба НИИ ВВС Иващенко писали ГИ ВВС Репину и А.И.Ш., а также УК ЦК ВКП(б) письмо N 0849:

"Постановлением ГОКО N 3386сс от 17 мая 1943 ГК самолета Ил-2 С.В.И. 20 августа 1943 д.б. предъявить на гос. испытания в НИИ ВВС самолет Ил-2 с АМ-42.

Докладываю, что это постановление к указанному сроку не выполнено.

Самолет Ил-2 с АМ-42 построен и сейчас проходит заводские испытания." (1783,48).

24 августа 1943 вышел отчет № 658 НИИ-48, где под руководством директора института профессора Завьялова была проведена работа по определению оптимального распределения толщины брони на самолете Ил-2 (7489).

24 августа 1943 директор завода 39 Абрамов направил А.И.Ш. телефонограмму:

"24 августа 1943 на самолете Ил-6 выполнены след. работы: самолет подготовлен к полету и сделан 4-й полет в составе полного экипажа АДД во главе с В.К.К. Полет продолжался 20 мин. В полете выбивало масло через дренажные отверстия за счет увеличения масла до 220 кг на мотор. За счет перегрузки сгорел электропредохранитель электромоторчика заслонки водорадиатора. После посадки обнаружено заедание ориентирующегося костыля. Требуется его полная переборка. След. полет назначен на 25 августа 1943 (1768,270).

24 августа 1943 года П. Воронин писал письмо зам. председателя СНК Микояну А.И.

Для организации передвижных ремонтных мастерских по ремонту самолетов на фронтах заводу № 30 НКАП требуются автомашины.

Прошу разрешить передать из Гл. автомобильного управления КА 30 автомашин, требующих ремонта (8913).

Другие оборонные отрасли:

24 августа 1943 года, конструкторское бюро завода № 183 докладывало наркому Малышеву, что проработаны варианты установки 85-мм пушек конструкции завода № 9 Д-5 и ЦАКБ НКВ С-31 и С-50 в танк Т-34:

«Как показала проработка, наиболее удовлетворительной в части габаритов в боевом помещении Т-34 и Т-43 и весовых данных системы - является Д-5 завода № 9» (12217).

24 августа 1943 на Центральный фронт прибыла вторая группа НИБТ Полигона в составе инженер-майора Хинского, старшего техника-лейтенанта Ильина и лейтенанта Бурлакова. Первая группа специалистов НИБТ Полигона убыла из района боевых действий 4 августа.. Задачей группы, действовавшей на Центральном фронте до 8 сентября, стал отбор наиболее целых трофейных немецких машин и их доставка на НИБТ Полигон. Отобраны были две машины. Помимо уже упомянутой САУ с бортовым номером 501, это была и самоходная установка с серийным номером 15090. Она также подорвалась на мине. Одна машина использовалась для непосредственного изучения и огневых испытаний, вторую обстреливали из отечественных и зарубежных орудий.

Изучение трофейных машин началось ещё до того, как они оказались на НИБТ Полигоне. Первые испытания обстрелом подбитого «Фердинанда» были проведены еще 20-21 июля 1943 года. Выяснилось, что борт немецкой машины пробивается подкалиберным снарядом 45-мм противотанковой пушки на дистанции 200 метров. Пробила подкалиберным снарядом немецкую броню на дистанции в 400 метров и 76-мм пушка ЗИС-3. Для 85-мм пушки 52-К и 122-мм корпусной пушки А-19 бортовая броня немецкой САУ тоже не являлась серьёзной проблемой. Стоит отметить, что броня «Фердинандов», особенно у машин с серийными номерами до 150060, была хуже чем у Pz.Kpfw.Tiger Ausf.E. По этой причине в дальнейшем испытания обстрелом машины с серийным номером 150090 несколько отличались по результатам (17707).

24 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3970 Об увеличении выпуска слесарно-монтажного инструмента и прецизионных станков для инструментальной промышленности Наркомстанкостроения на Новосибирском инструментальном заводе Наркомстанкостроения. (7134, 167-169,170).

24 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3971 [О распространении на рабочих и ИТР ТЭЦ завода № 199 НКСП ставок зарплаты, должностных окладов и премиальной системы, установленных для электростанций НКЭС второй категории.] (7134, 171).

24 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3972. О распространении на вольнонаемный состав судов ГУ гидрометслужбы КА постановления № 2311 от 17 сентября 1942 г. "О военизации вольнонаемного состава вспомогательных судов и плавучих средств Военно-Морского Флота".РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 172 (11012).

24 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3973. О дополнительных поставках материалов для ГУС НКО.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 173, 174 (11012).

24 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3974 О мероприятиях по увеличению выработки конденсаторной бумаги на бумажной фабрике "Красный курсант" Наркомбумпрома. (7134, 175-177,178).

24 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3975. О поставке НКлесом для НКЭП 5 т бутилацетата.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 179 (11012).

24 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3976 Об увеличении выплавки электрокорунда и производства абразивных кругов на Челябинском абразивном заводе Наркомстанкостроения. (7134, 180-183,184-186).

24 и 28 августа 1943 Адмиралтейцы досрочно сдали флоту пятый и шестой МБК (10671).

Армия:

24 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 24 августа наши войска, наступающие северо-западнее и южнее Харькова, продвинулись вперёд и улучшили свои позиции.

В Донбассе, в районах южнее Изюма и юго-западнее Ворошиловграда, наши войска продолжали вести успешные бои с противником и вновь заняли несколько населённых пунктов.

На других участках фронта наши войска вели боевую разведку и артиллерийско-миномётную перестрелку с противником.

В течение 23 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 77 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 106 самолётов противника.

Овладев городом Харьков, наши войска продолжали наступление и улучшили свои позиции. Наши части с боем переправились через водный рубеж и продолжали наносить удары отступающему противнику. На поле боя осталось много брошенного немцами вооружения и военного имущества.

Западнее и южнее Харькова наши войска продолжали вести бои с крупными силами противника и продвинулись вперёд. За день боёв немцы потеряли убитыми до 2.000 солдат и офицеров. Подбито и уничтожено 25 немецких танков. Противник, обескровленный в последних боях, спешно подтягивает на эти участки свои резервы.

Северо-западнее Харькова части Н-ского соединения, преодолевая сопротивлениеи отбивая контратаки противника, заняли несколько населённых пунктов. В боях за эти пункты уничтожено более 600 немецких солдат и офицеров, 18 танков и три бронемашины. Захвачены у противника 21 полевое и 5 самоходных орудий, склад боеприпасов и другие трофеи.

Бойцы и офицеры Красной Армии показывают доблесть и геройство в борьбе за освобождение родной Советской Украины от гнёта немецко-фашистских мерзавцев. Экипаж танка гвардии лейтенанта Духова в бою с противником подбил два немецких танка типа «Тигр». Экипаж танка гвардии лейтенанта Головина уничтожил 4 танка противника, в том числе два тяжёлых. Красноармейцы тт. Рязанов и Чайка пробрались в расположение немцев и гранатами уничтожили 46 гитлеровцев. Командир пулемётного расчёта сержант Попов в одном бою огнём из станкового пулемёта истребил до роты немцев. На бойца Усалиева напали 9 немцев и пытались взять его в плен. Огнём из автомата т. Усалиев уничтожил всех напавших на него гитлеровцев.

Советские лётчики в воздушных боях за день сбили 22 немецких самолёта.

В Донбассе, юго-западнее Ворошиловграда, наши войска продолжали успешное наступление и заняли несколько населённых пунктов. Противник контратаками пытался задержать продвижение советских частей. Наши бойцы отбили все контратаки немцев и нанесли им большой урон. Только Н-ское гвардейское соединение уничтожило свыше 800 гитлеровцев. Пленные сообщают, что в большинстве рот 294 немецкой пехотной дивизии осталось по 3—6 солдат. Остальные убиты, ранены или захвачены в плен.

Группа советских разведчиков под командованием старшего лейтенанта Ткачёва просочилась сквозь боевые порядки противника и внезапно атаковала позиции немецкой артиллерийской батареи. Уничтожив орудийные расчёты, разведчики захватили немецкую батарею.

Южнее Изюма наши войска, преодолевая упорное сопротивление немцев, продвинулись вперёд. Особенно ожесточённые бои происходили на подступах к сильно укреплённому опорному пункту противника. Советские бойцы ворвались в опорныйпункт и к исходу дня очистили его от немцев. В этом бою истреблено до 1.000 вражеских солдат и офицеров, подбито и сожжено 12 танков, уничтожено 16 орудий и взорвано 2 склада боеприпасов. Захвачены трофеи, в числе которых 15 танков, 6 самоходных орудий, 60 орудий разных калибров и 90 пулемётов. Взяты пленные.

В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 33 самолёта противника.

На Брянском направлении наши подразделения выбили противника из четырёх населённых пунктов. Особенно упорно немцы обороняли один из этих пунктов. Командир взвода т. Ионосян с группой бойцов ночью подполз к позициям врага и ворвался в его траншеи. В рукопашной схватке наши бойцы уничтожили 68 немецких солдат и офицеров и захватили 15 пленных.

На Ленинградском фронте наши подразделения истребили до 400 немецких солдат и офицеров. Огнём артиллерии и миномётов уничтожено 4 артиллерийских и 3 миномётных батареи, разрушено 20 дзотов и 11 блиндажей противника.

В Рижском и Финском заливах нашими кораблями и авиацией флота потоплены два немецких транспорта общим водоизмещением в 8.000 тонн, сторожевой корабль и сторожевой катер противника.

Несколько украинских партизанских отрядов, действующих в Ровенской области, в августе пустили под откос 21 немецкий воинский эшелон. Разбиты и повреждены 21 паровоз, 276 вагонов и платформ с техникой, боеприпасами и другими военными грузами, следовавшими к линии фронта. Партизанский отряд имени 25 годовщины Красной Армии в течение месяца уничтожил 2 танка, 25 грузовых и 2 легковых автомашины. В боях с немцами и из засад партизаны убили 260 гитлеровцев.

Немцы устроили на одной из площадей болгарской столицы Софии выставку. На витринах представлено много фотоснимков. На фотографиях показаны действующие заводы и шахты, сплав леса, табуны лошадей, рисовые и хлопковые поля и т.д. Подписи под фотографиями гласят: «Под руководством германских инженеров и хозяйственников, новая Европа получает из восточных районов сталь, руду, хлопок, хлеб и рис».

Гитлеровские жулики — организаторы этой выставки — предусмотрительно не указали, где, в каких именно районах находятся действующие заводы, скрыли названия предприятий и географических пунктов. Дело в том, что снимки, представленные на выставке, отражающие жизнь и работу советских предприятий и колхозов, были еще до войны посланы ВОКС'ом за границу. В этом не трудно убедиться хотя бы по находящейся на выставке фотографии, на которой заснята женская колхозная бригада за уборкой хлопка. Около убранного хлопка можно разглядеть Красное знамя, на котором отчётливо виден государственный герб Советского Союза. Таким образом, «выставка», организованная гитлеровцами в Софии, является очередным жульническим трюком. Гитлеровцы вновь попались с поличным и уличены как низкопробные лжецы.»

24 августа в 1943 году В.Д.Лавриненков таранил разведчик - корректировщик «FW.189» "рама", таран закончился прыжком с парашютом над занятой врагом территорией. В бессознательном состоянии был схвачен фашистами. Совершил побег, разыскал партизан отряда имени Чапаева, вместе с которыми более месяца участвовал в боях с немецкими захватчиками на оккупированной врагом Украине (14992).

24 августа в 1943 году за участие в боях на Курской дуге Алексею Маресьеву присвоили звание Героя Советского Союза. Всего же, до перехода в 1944 году в Управление военно-учебных заведений, Маресьев на «Ла-5ФН» в боях на Курской дуге и в Прибалтике уничтожил семь самолетов противника (14992).

Внешняя политика:

24 августа 1943 года

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ И ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. Д. РУЗВЕЛЬТУ

1. Получил Ваше совместное послание от 19 августа. Я всецело разделяю Ваше мнение и мнение г. Рузвельта о важности встречи нас троих. Вместе с тем я очень прошу понять мое положение в момент, когда наши армии с исключительным напряжением ведут борьбу с главными силами Гитлера и когда Гитлер не только не снимает с нашего фронта ни одной дивизии, а, наоборот, уже успел перебросить и продолжает перебрасывать новые дивизии на советско-германский фронт. В такой момент, по мнению всех моих коллег, я не могу, без ущерба для наших военных операций, уехать от фронта в столь отдаленный пункт, как Фербенкс, хотя при другом положении на нашем фронте Фербенкс несомненно был бы вполне подходящим местом нашей встречи, как это я считал и раньше.

Что касается встречи представителей наших государств и, может быть, именно представителей, ведающих иностранными делами, то я разделяю Ваше мнение о целесообразности такой встречи в близком будущем. Этой встрече, однако, следовало бы придать не узко исследовательский характер, а практически-подготовительный характер для того, чтобы после этого совещания наши правительства могли принять определенные решения и тем самым можно было бы избежать задержки в принятии решений по неотложным вопросам.

Поэтому я считаю необходимым возвратиться к своему предложению о том, что следует заранее определить круг вопросов, подлежащих обсуждению представителями трех государств, и наметить предложения, которые должны быть ими обсуждены и представлены нашим правительствам для окончательного решения.

2. Вчера были получены от г-на Керра дополнения и поправки к Вашему и г. Рузвельта посланию, в котором Вы сообщали об инструкциях, посланных генералу Эйзенхауэру в связи с выработанными для Италии условиями капитуляции при переговорах с ген. Кастельяно. Я и мои коллеги считаем, что инструкция, данная ген. Эйзенхауэру, целиком вытекает из установки на безоговорочную капитуляцию Италии и потому не может вызвать каких-либо возражений.

Все же я считаю совершенно недостаточной полученную пока информацию для того, чтобы можно было судить о необходимых шагах со стороны союзников во время переговоров с Италией. Это обстоятельство подтверждает необходимость участия советского представителя в деле принятия решения в ходе переговоров. Поэтому я считаю вполне назревшим создание военно-политической комиссии из представителей трех стран, о которой я писал Вам 22 августа (7430).

За рубежом:

24 августа 1943 Гитлер назначил Гиммлера министром внутренних дел Германии (4962).

Авиапромышленность:

25 августа 1943 вышел приказ НКАП N 511с:

"В целях улучшения пилотажных свойств 2-х местного самолета Ил-2 с АМ-38Ф ЛИИ произвел установку в систему управления РВ пружины (предложение и М.Л.Миль) и контргруза. Эта установка была испытана ЛИИ и прошла гос. испытания в НИИ ВВС.

Испытания показали значит. улучшение пилотажных свойств самолета Ил-2, в связи с чем:

1. Директорам заводов 1 Третьякову, 18 Белянскому, 30 Смирнову с 1 октября 1943 все 2-х местные самолеты Ил-2 выпускать с пружинами и контргрузами в системе управления РВ по чертежам ГК С.В.И. Для своевременной и надлежащие отработки пружин и контргрузов в системе управления РВ директорам указанных заводов выпустить по одному самолету не позже 1 сентября 1943 (1737,131).

25 августа 1943 вышел приказ НКАП № 511с

О выпуске 2-местных Ил-2 с АМ-38Ф с пружиной и контргрузом в конструкции руля высоты (19706).

25 августа 1943 завод № 18 вновь предъявил в НИИ ВВС серийный самолет Ил-2 зав. № 1875562 с винтом АВ-5л-158 для производства контрольных испытаний. Результаты испытаний в очередной раз оказались неудовлетворительными. «Максимальная скорость на высоте на 14 км/ч ниже скорости, указанной в договоре. Самолет изготовлен с отступлением от чертежей», — констатировали военные испытатели (11474,364).

На 25 августа 1943 г. согласно сводке НИИ ВВС по состоянию опытного самолетостроения на заводе № 18 чертежи Ил-1 уже были «спущены в цеха», а на заводе № 1 еще только изучались. Тем не менее вскоре срок сдачи для завода № 18 был отодвинут еще дальше — на октябрь (10680).

25 августа 1943 закончились войсковые испытания Ла-5ФН, которые проходили с 25 мая 1943 с момента переформирования полка и с 5 июля 1943 - с начала боевых действий в 32 гиа полку. К 4 июля 1943 было получено с завода №21 всего 13 самолетов Ла-5 с М-82ФН, один из них разбит при катастрофе во время тренировочного полета (из- за ошибки в технике пилотирования). В период боевых действий получено еще 2 самолета. Таким образом, испытанию подвергались 14 самолетов Ла-5 с М-82ФН. Остальные самолеты в полку были Ла-5 с М-82Ф. Во время тренировки было проведено несколько показательных боев самолетов Ла-5 с М-82ФН с самолетами Ла-5 с М-82Ф, которыми было выявлено полное преимущество первых над вторыми. Испытания проходили в боевых условиях в 32 ГИАП 1 ГИАК 15 ВА на Брянском фронте (северный фас Курской дуги) с 5 июля по 25 августа 1943 года. В процессе испытаний полк выполнял боевую задачу по прикрытию наземных войск и освобождению воздуха над линией фронта от самолетов противника. Продвигаясь вслед за наступающими частями, полк в процессе испытаний 5 раз менял место базирования и находился на аэродромах: Студенец, Пруды (около г. Новосиль), Протасове (вост. г. Орел в 20 км), Орел гражданский и «9 дубов» (с.в. Карачево, в 14 км). Все аэродромы были организованы на полях с травянистым покровом средней пыльности (10723).

Всего за период с 25 мая по 25 августа было выполнено 818 с/в с общей наработкой моторов 782 ч 25 мин, из них: в воздухе - 636 ч 42 мин и на земле 145 ч 43 мин.

Работа моторов была проверена до высоты 6000 м. Основная масса полетов проходила на высотах 2000-4000 м при работе моторов на 1-й скорости нагнетателя. Полеты на 2-й скорости нагнетателя до высоты 6000 м производились в редких случаях.

Моторы на 1-й и 2-й скоростях нагнетателя, на всех режимах и высотах полета работали хорошо. 2-я скорость нагнетателя включалась на высоте 3500-4000 м. При работе моторов на 2-й скорости нагнетателя наблюдалось дымление мотора, которое стало проявляться в большей степени после наработки 60 и более часов. Дымление на работу мотора не сказывалось, он работал нормально.

Работа моторов на форсаже (п=2500 об/мин и Рк=1180 мм рт.ст.) была нормальная. Непрерывная продолжительность работы мотора на форсаже допускалась не более 3-4 мин, так как дольше свечи ВГ-12 не выдерживали, давали перебои, и летчик вынужден был уменьшать наддув.

Запуск мотора в летних условиях при температуре воздуха +10...+25°С - отличный. Мотор запускался всегда с первой попытки. При понижении температуры (холодные утренники в августе месяце) мотор запускался также хорошо.

В процессе боевой работы режимы моторов были:

а) при следовании на фронт и обратно: п=2000-2200 об/мин и Рк=600-800 мм рт.ст.;

б) над линией фронта: п=2000-2200 об/мин и Рк=800-950 мм;

в) при ведении воздушного боя режим работы мотора изменялся в зависимости от обстановки и полная мощность мотора использовалась несколько раз периодами по 3-4 минуты.

Температура головок цилиндров перед вылетом была в пределах 1 30-140 °С, температура масла - 30-40 °С. При этих условиях взлет производился нормально и мотор работал хорошо, как на номинальном режиме, так и на форсаже. Температура головок цилиндров при наборе высоты, а также при работе на форсаже, не превышала 200-230 °С и температура масла - 50-65 °С. Температура головок цилиндров в горизонтальном полете находилась в пределах 160-190 °С, температура масла - 50-60 "С. Взлет и полет производились, как правило, при полностью закрытых боковых створках капота мотора и совке маслорадиатора - по потоку.

Необходимо отметить, что температура головок цилиндров моторов М-82ФН при равных условиях полета и режимах работы моторов, оказалась ниже на 20-30 градусов, а температура масла на 10-15 градусов, чем у моторов М-82Ф. Это было следствием лучшего охлаждения цилиндров в результате испарения непосредственно в них впрыскиваемого топлива.

Свечи ВГ-12 до наддува 950-1000 мм работали 15-20 часов. При работе мотора на форсаже (Рк=1 180 мм) свечи ВГ-12 отказывали в работе через 5-10 часов. Полет на Рк=1180 мм продолжительностью свыше 3-4 минут был невозможен из-за отказа свечей.

Насос НБ-ЗУ за время испытаний обеспечивал нормальную работу мотора на всех режимах и высотах полета. Форсунки ФБ-10, маятниковый воздухоотделитель и трубки высокого давления (за исключением трещины трубки на самолете №0257) работали безотказно и дефектов не имели.

В полку были случаи, показавшие, что мотор М-82ФН и ВМГ самолета Ла-5 с мотором М-82ФН в противопожарном отношении достаточно живуч. Так, например: на самолете №39210257 в полете в результате излома сухариков и обрыва грибка клапана выхлопа произошло разрушение головки цилиндра №12 на три части. Летчик не заметил отклонений в работе мотора, продолжал полет нормально и сел на свой аэродром. Только при осмотре техником на земле обнаружено разрушение головки цилиндра.

На самолете №39210218 в полете образовалась трещина трубки, подводящей бензин от бензофильтра к насосу НБ-ЗУ. Бензин струей бил в кабину летчика. Летчик продолжал полет в течение 15 минут и сел нормально на свой аэродром.

На самолете №39210262 в полете произошел обрыв трубки бензо-манометра. Бензин под давлением 1,5 кг/см2 бил в кабину и лицо летчика - пожара не произошло.

На самолете №39210257 на 20-м часу работы мотора была обнаружена трещина (во время послеполетного осмотра) трубки высокого давления цилиндра №1 - пожара в полете не произошло.

Отмечалось, что М-82 как мотор воздушного охлаждения по сравнению с мотором жидкостного охлаждения в бою более живуч и достаточно надежен. В полку на самолете Ла-5 с М-82Ф летчик гв. л-т Тукин в воздушном бою 21 июля 1943 года был атакован ГУ/ 190 и получил следующие повреждения мотора: пробита гильза цилиндра №13, разрушены перемычки поршня и поршневые кольца (в месте пробоя цилиндра), пробит всасывающий патрубок цилиндра №14 (разрыв площадью около 30 см2), перебит кожух тяги клапана всасывания цилиндра №13 и перебита экранировка коллектора зажигания. С этими повреждениями гв. л-т Тукин сам атаковал и сбил противника, благополучно совершив посадку на свой аэродром. Полет после повреждений продолжался в течение 15 минут.

Случаев повреждений в воздушном бою моторов М-82ФН за время боевой работы полка не было (10723).

К 25 августа 1943 несмотря на попытки руководства завода форсировать работы по переделке ТИС, общая готовность самолета оценивалась всего лишь в 45%. Сказывались недостаточная производственная мощность завода №51, некомплект рабочих и конструкторов. Но главное, все еще отсутствовали летные экземпляры мотора.

Как следует из документов, мотор АМ-39 только к 6 августа в целом успешно прошел внутризаводские испытания, на которых показал взлетную мощность 1750 л.с., номинальную мощность 1550 л.с. на высоте 1800 м, и 1400 л.с. - на высоте 6500 м.

Находясь под впечатлением результатов испытаний, вселявших определенный оптимизм, главный конструктор мотора А.А. Микулин и директор завода №300 Г.А. Тихомирнов доложили наркому авиапромышленности А.И. Шахурину, что использование турбокомпрессоров «позволит достичь высоты 14000 м» и «никаких затруднений в серии не предвидится». Однако погорячились. Мотор все еще страдал «детскими болезнями» и требовал длительной кропотливой доводки. Эта работа завершилась лишь через 8 месяцев - в апреле 1944 г., когда очередной опытный образец мотора АМ-39А в целом успешно отработал всю программу государственных испытаний. Но серийным мотор так и не стал. Решения о его запуске в массовое производство не последовало. Вместо этого развернулись работы по увеличению мощности и высотности мотора.

Тем временем в связи с выходом 18 августа 1943 г. постановления ГОКО о разработке авиационных пушек калибра 45 мм в ОКБ Поликарпова к концу сентября отработали вариант установки на ТИС двух 45-мм пушек 111П, которые создавались в ОКБ-16 на базе серийной пушки НС-37 путем ее перестволения на больший калибр (15758).

К 25 августа ИТП (М-1) подготовили к проведению статических испытаний и затем передали в ЦАГИ. Эти испытания были успешно завершены лишь к 20 октября. Самолет выдержал 100% расчетной нагрузки. При этой нагрузке разрушающих деформаций ни в одном из элементов конструкции самолета не выявлено (17500).

К 25 августа 1943 были успешно завершены статические испытанияй ИТП (М-1) в ЦАГИ, которые шли с 25 августа 1943. Самолет выдержал 100% расчетной нагрузки. При этой нагрузке разрушающих деформаций ни в одном из элементов конструкции самолета не выявлено (17500).

25 августа 1943 Начальник 2 отдела оперативного управления штаба ВВС полковник Васильев, ст. помощник начальника 2 отдела оперативного управления штаба ВВС инженер-майор Пименов подготовили:

Выводы из предварительного анализа потерь авиации.

Предварительный анализ боевых потерь авиации показывает, что основные потери она несет в воздушном бою, значительно менее от огня ЗА и ЗП противника и ничтожные потери, в результате нападения авиации противника на аэродромы.

Так, из числа потерь, приходящихся на 138183 боевых самолетовылетов всех видов авиации, 47,9% составляют потери в воздушных боях, 19,5% - от огня зенитных средств и только 3% от бомбардировок аэродромов.

Довольно значительным является процент потерь по невыясненным причинам, которые обычно классифицируются, как "не вернувшиеся" с боевого задания. Этот вид потерь у одноместных самолетов (истребители и штурмовики) больше чем у многоместных и особенно велик у ночных бомбардировщиков У-2 и Р-5.

Объяснение этого можно найти в том6 что ближние ночные бомбардировщики действуют, как правило, в одиночку или небольшими группами, что затрудняет определение истинных причин потери. Повышенный процент этого вида потерь у одноместных самолетов является результатом во-первых плохого обзора на истребителях и штурмовиках, во-вторых отвлечением внимания летчика на пилотирование самолета и ориентировку, вследствие чего он не может непрерывно наблюдать за соседями.

По видам авиации потери по невыясненным причинам составляют: у ночных бомбардировщиков 54,0% штурмовиков - 29,7%, истребителей - 29,0%; дневных бомбардировщиков - 26,0%; в целом по всем видам авиации эти потери равны 29,6% от общего числа боевых потерь.

Столь большие потери по невыясненным причинам характеризуют отсутствие нужного наблюдения за соседями в воздухе и недостаточную сколоченность групп, особенно у штурмовиков и бомбардировщиков в воздушном бою, следствием чего является растянутость боевого порядка и отставание или отрыв отдельных самолетов от общего боевого порядка группы. Как показывают многочисленные наблюдения, отставание и отрыв отдельных самолетов являются одной их главных причин сбития бомбардировщиков и штурмовиков истребителями противника. В том случае, когда это происходит вне наблюдений с земли или с соседних самолетов, потери обычно зачисляются в группу невернувшихся с боевого задания.

Ниже, в таблице 1, приводится боевой налет, приходящийся на одну боевую потерю самолета каждого вида авиации.

(см. приложение таблица N 1).

Как видно их таблицы, наибольшую продолжительность боевой службы, выраженной в боевых самолетовылетах и часах налета, имеют ближние ночные бомбардировщики. На одну боевую потерю у них приходится 476 самолетовылетов и 503 часа боевого налета, в то время, как соответственно у истребителей - 69 самолетовылетов и 60 часов, у дневных бомбардировщиков - 48 с/вылетов и 63 часа, у штурмовиков - 26 самолетовылетов и 27 часов налета.

Большая продолжительность боевой службы ночных бомбардировщиков наглядно показывает, что огонь МЗА и ЗП, прикрывающий войска и объекты войскового тыла противника, по которым преимущественно действуют самолеты У-2 и Р-5, ночью малоэффективен, даже при стрельбе по самолетам, действующим на высотах от 1200 до 300 м. Объясняется это тем, что МЗА и ЗП противника не имеют приборов управления огнем, работающих на принципе определения местоположения самолета по звуку и поэтому могут вести стрельбу на поражение только "по-зрячему". Малая мощность моторов и небольшая скорость самолетов этого типа позволяют подходить к противнику под покровом ночи внезапно, т.к. звук мотора, особенно работающего на режиме малого газа, можно слышать на очень ограниченном удалении, а подход к району цели на относительно большой высоте (1200-1800 м) с последующим планированием до малой высоты как правило, является наилучшим средством, обеспечивающим внезапность нападения.

Малая скорость планирования самолета У-2 и как следствие этого, отсутствие свистящих звуков, характерных для самолетов, планирующих на большой скорости, позволяют использовать пулеметы и РС-82 самолета У-2 для успешного подавления зенитных средств противника с малых высот на планировании. Как показал опыт, такой способ боевых действий ночников значительно снижает эффективность ПВО войск противника ночью. Из общего незначительного числа боевых потерь у ночных бомбардировщиков на долю зенитных средств падает только 14,3%.

На одну боевую потерю истребителей приходится 69 самолетовылетов и 60 часов боевого налета. Основные потери у истребителей - 55,5% от общего числа боевых потерь - составляют потери в воздушном бою. От огня зенитных средств истребители имеют наименьшие потери, по сравнению с другими видами авиации, что является результатом характера боевой деятельности истребителей и отчасти следствием большой скорости, скоротечности атак и хорошей вертикальной маневренности самолетов.

Военная деятельность истребителей в основном слагается из прикрытия войск и объектов на своей территории, сопровождения штурмовиков и бомбардировщиков и вылетов на поиск и уничтожение самолетов противника. Значительно реже истребители привлекаются для атаки наземных целей и выполнения разведки. Из всех перечисленных случаев истребители подвергаются обстрелу огнем ЗА и ЗП, главным образом, при сопровождении наших самолетов на территорию противника и при действиях по наземным объектам; как правило и в этих случаях истребители, имея большую скорость и хорошую маневренность, несут меньше потери, чем штурмовики и бомбардировщики.

Из всех видов авиации наибольшие боевые потери несут штурмовики. Средняя продолжительность боевой службы штурмовика равна 26 самолетовылетам и 27 часам боевого налета. Сравнительно с другими видами авиации их потери от зенитного огня являются наибольшими (34,6:), хотя живучесть самолета Ил-2, характеризующаяся бронированием жизненных частей, протектированием бензобаков и общей прочностью конструкции, значительно выше, чем у истребителей и бомбардировщиков.

Наибольший урон штурмовики несут при атаках войск и других объектов противника, прикрытых МЗА и ЗП, т.к. при этом они действуют с небольших высот (до бреющего полета включительно) и имеют относительно невысокую скорость. Анализ потерь Ил-2 показывает, что эффективность огня МЗА и крупнокалиберных пулеметов днем при стрельбе по самолетам, летящим на высотах от 600 до 1000 м достаточно велика и в значительной степени определяет большие потери штурмовиков.

Продолжительность боевой службы самолетов сильно зависит от степени противодействия противника с земли и в воздухе. Для уяснения этого полезно проследить по фронтам количество самолетовылетов и боевой налет, приходящийся на одну потерю самолетов, приведенные в таблице II.

Как видно из таблицы, наименьшие потери авиация несет на "спокойных" фронтах. Так, за первый год войны и март 1943 г. средний налет в ВВС 7 ОА составлял 152 с/в и 173 часа на один потерянный дневной бомбардировщик, 139 с/вылетов и 117 часов - на одну потерю истребителей, что значительно выше средних цифр, приведенных в таблице 1.

Анализ потерь на Сталинградском, Донском и Калининском фронтах в октябре 1942 года - январе 1943 года показывает, что потери авиации бывает меньше в том случае, когда в результате наступления наших наземных войск сломлено сопротивление противника, подорвано моральное состояние его частей, нарушена система ПВО войск и объектов и когда господство в воздухе находится в наших руках.

Так, например, продолжительность боевой службы бомбардировщиков и штурмовиков в частях 16 ВА и 2-го БАК, действовавших в январе 1943 года по войскам и укреплениям противника в кольце окружения под Сталинградом, была соответственно в 11 и 4,4 раза выше средних цифр, приведенных в таблице 1, а в октябре-декабре 1942 года, т.е. до перехода наших войск в решительное наступление на Сталинградском направлении и в первый период борьбы с окруженной группировкой - была близка к средним цифрам, составляя 35 самолетовылетов на одну потерю бомбардировщиков и 34 с/вылетов на потерю истребителей.

Подобное увеличение продолжительности боевой службы штурмовиков и истребителей можно увидеть при анализе потерь частей 17 ВА и 3 САК в январе 1943 года на Юго-Западном фронте (см. таблицу II), где воздушная и наземная обстановка к тому времени сложилась в нашу пользу и противодействие противника было подавлено. Особенно значительно повысилась продолжительность службы штурмовиков - до 59 с/вылетов, что в 2,3 раза больше средних цифр.

Совсем иная обстановка была на Калининском фронте в период октябрь 1942 года - январь 1943 года.

Наступление наших войск носило здесь частный характер и большого успеха, в смысле захвата территории не имело, поэтому система ПВО войск и объектов нарушена не была, о чем свидетельствует высокий процент потерь бомбардировщиков и штурмовиков от огня ЗА и ЗП. Кроме того противник имел достаточное количество авиации для того, чтобы активно противодействовать в воздухе работе нашей авиации. В довершение всего штурмовая и бомбардировочная авиация вынуждена была вести боевую работу из-за плохих метеоусловий, с очень малых высот и без прикрытия истребителей. Все это обусловило значительно меньшую продолжительность службы бомбардировщиков и штурмовиков, чем в других приведенных случаях.

Наконец, огромное влияние на продолжительность боевой службы самолетов имеет уровень боевой подготовки летного состава.

Наиболее показательной иллюстрацией этого положения является сравнение потерь истребителей 8 ВА, действовавших на Сталинградском фронте в сентябре-октябре 1942 года и 4 и 5 ВА за март-апрель 1943 года на Северо-Кавказском фронте. Количественное соотношение сил истребителей на фронтах и противодействие противника боевой работе нашей авиации с земли в обоих случаях было схожим, однако качество подготовки наших истребителей в марте-апреле 1943 года было несравненно выше, чем в сентябре-октябре 1942 г., когда обстановка на Сталинградском фронте вынуждала вводить в бой недостаточно подготовленные и слабо сколоченные истребительные авиачасти.

Средняя продолжительность боевой службы истребителей на Сталинградском фронте, как видно из таблицы III, составляла только 23 самолетовылета и 20 часов налета на одну потерю, тогда как на Северо-Кавказском фронте при тех же условиях боевой работы она выражалась в 41 самолетовылетах и 45 часах налета.

Необходимо при этом иметь в виду, что из 18 истребительных полков, действовавших в составе 8 ВА в сентябре-октябре 1942 г. на Сталинградском фронте, 9 полков имели на вооружении самолеты Як-1, 3 полка Як-7, 4 полка - Ла-5, один полк - Киттихаук и один полк - Лагг-3, т.е. 17 полков имели новейшую материальную часть.

Из 7427 самолетовылетов истребителей 4 и 5 ВА, произведенных в марте-апреле 1943 г. (см. таблицу III), 1854 самолетовылетов приходится на долю устаревших типов самолетов И-15бис, И-153, И-16 и 2573 самолетовылетов на самолеты Лагг-3; потери последних были несколько больше средних потерь по 4 и 5 ВА в целом за рассматриваемый период. Средняя продолжительность боевой службы истребителей Як-1, Як-7, Ла-5, Киттихаук и Аэрокобра за период март-апрель 1943 г. по Северо-Кавказскому фронту, как видно из таблицы III, оказалось значительно выше приведенной общей продолжительности для всех типов самолетов.

В таблице IV приведена продолжительность боевой службы различных типов самолетов ВВС.

Наибольшую продолжительность боевой службы имеет самолет У-2-609 с/вылетов и 1105 часов боевого налета; значительно меньшую продолжительность, чем У-2 имеет другой ночной бомбардировщик Р-5, что объясняется частичным использованием его в качестве дневного бомбардировщика, а также меньшей маневренностью и худшими летными качествами на планировании, вследствие чего на самолете Р-5 труднее осуществить внезапность выхода на цель при действиях ночью.

Дневной бомбардировщик В-3 в сравнении с Пе-2 имеет меньшую продолжительность боевой службы, что является следствием малой живучести самолета В-3, т.к. наличие на нем большого запаса горючего, сложной гидросистемы, электропроводки и большого числа всевозможных трубок, незащищенных от пулеметного огня и осколков снарядов, сильно увеличивают его уязвимость.

В среднем на одну потерю самолета В-3 приходится 39 с/вылетов и 60 часов боевого налета, на Пе-2 - 57 самолетовылетов и 70 часов налета.

Боевой налет на одну потерю истребителей колеблется в зависимости от типа самолета в широком пределе. Наибольший налет, составляющий 183 с/вылетов и 165 часов имеют самолеты Киттихаук.

Большая продолжительность их боевой службы объясняется мощным стрелковым вооружением (6 крупнокалиберных пулеметов), дающим преимущество в воздушном бою при стрельбе на относительно больших дальностях, хорошей горизонтальной маневренностью и лучшим, сравнительно с отечественными самолетами, бронированием летчика (бронекозырек, передняя бронеплита перед приборной доской).

Насколько сильно влияет увеличение бронирования на живучесть самолетов истребителей можно видеть из таблицы V, в которой приводится боевой налет на одну потерю наших истребителей, имеющих только бронеспинку и импортных истребителей, имеющих помимо бронеспинки козырек из бронестекла, броневой надголовник и дополнительное бронирование (плиты впереди расширительного бака и резервного бензобака у Харрикейна, 10 мм бронеплита перед приборной доской и щит впереди бачка охлаждающей жидкости у Киттихаук, плиты перед редуктором, за мотором и с боков кислородных приборов - у Аэрокобры).

Таблицы V.

Сравнительная продолжительность боевой службы импортных и отечественных истребителей.

| Тип истребителей | Боевой налет |  | Общие | Налет на одну потерю |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с/вылетов | налет | боевые | с/вылетов | часы налета |
|  |  | в часах | потери |  |  |
| Импортные истребители |  |  |  |  |  |
| (Аэрокобра, Киттихаук, |  |  |  |  |  |
| Харрикейн, Томагаук) | 15618 | 44006 | 209 | 75 | 67 |
| Отечественные |  |  |  |  |  |
| истребители и |  |  |  |  |  |
| истребители-штурмовики |  |  |  |  |  |
| (Як-1, Як-7б, Ла-5, |  |  |  |  |  |
| И-15б, И-16, И-153, |  |  |  |  |  |
| Миг-3, Лагг-3) | 73696 | 69296 | 1249 | 59 | 55 |
| Современные |  |  |  |  |  |
| отечественные |  |  |  |  |  |
| истребители (Як-1, |  |  |  |  |  |
| Як-7б, Ла-5, Лагг-3, |  |  |  |  |  |
| Миг-3) | 43839 | 40652 | 986 | 44 | 41 |

Влияние бронирования летчика на продолжительность боевой службы самолетов косвенно подтверждается анализом ранений летного состава (см. отчет флагманского врача ВВС генерал-майора м/с Ратгауза "Анализ санитарных потерь летного состава ВВС за время Отечественной войны).

Анализ ранений показывает, что огнестрельные ранения головы (наиболее "убойной" части тела) составляют 22,4% к числу всех ранений. Если учесть, что поражение головы в воздушном бою очень часто приводят к смертельным исходам, то станет вполне понятным, насколько можно увеличить продолжительность боевой службы самолетов6 путем установки бронекозырька и надголовника.

На втором месте среди истребителей стоит И-16, имеющий 128 с/вылетов и 106 часов налета на каждую боевую потерю. высокая продолжительность службы И-16 является следствием сильного вооружения ( в варианте пушечного истребителя), хорошей маневренности самолета и большой живучести мотора воздушного охлаждения.

Последние два фактора - высокая маневренность и наличие мотора воздушного охлаждения, являются одними из основных, которые определяют большую продолжительность службы, что наглядно показывают также потери И-15 бис и И-153; при анализе потерь этих самолетов следует иметь в виду, что они в основном использовались в качестве штурмовиков, т.е. в зоне наиболее насыщенной всеми видами зенитного огня, тем не менее И-15бис и И-153 имеют сравнительно малые потери. Это положение справедливо не только для суммарных потерь по всем фронтам, но и для потерь на Северокавказском фронте в марте-апреле 1943 года, что видно из таблицы VI.

Таблица VI.

Продолжительность боевой службы истребителей и штурмовиков

на Северо-Кавказском фронте в марте-апреле 43 года.

| Типы самолетов | Боевой налет |  |  | Боевые потери |  |  |  | Налет приходящийся |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с/вылетов | налет | сбито | сбито | уничт. | не | всего | на одну потерю |
|  |  |  | в часах | в воз. | огн | на | вернул. | с/вылетов | налет |
|  |  |  |  | бою | ЗА и ЗП | аэрод. | с б/з |  | в часах |
| Истребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Як-1, Лагг-3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Киттихаук, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спитфайр, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аэрокобра) | 5776 | 6355 | 119 | 7 | 2 | 43 | 171 | 34 | 37 |
| Штурмовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| истребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (И-16, И-153) | 1810 | 1865 | 19 | 9 | - | 9 | 37 | 49 | 50 |
| Штурмовики Ил-2 | 933 | 1139 | 15 | 13 | - | 12 | 40 | 23 | 28 |

Из лучших современных скоростных истребителей - Як-1, Як-7б, Ла-5 и Аэрокобра наименьшие потери несет Аэрокобра, которая имеет 52 с/вылетов и 50 часов налета на одну боевую потерю. Як-1 и Як-7б имеют примерно одинаковые потери: 45 с/вылетов и 38 часов налета у первого, 44 с/вылетов и 42 часа налета у второго.

Самолет Ла-5, имеющий мотор воздушного охлаждения и большую общую живучесть конструкции самолета, несет сравнительно с другими скоростными истребителями большие потери, что объясняется, по-видимому, меньшей горизонтальной маневренностью самолета, чем у Як-1 и Як-7б и неумением летного состава в первые месяцы полностью использовать основные преимущества самолета Ла-5: лучшую вертикальную скорость и маневренность, а также горизонтальную скорость на высотах больше 3000 м.

Малые потери самолета Аэрокобра являются следствием хорошего бронирования, мощного вооружения и лучшего, чем у як-1 и Як-7б обзора, при одинаковых остальных летно-тактических данных.

Малые потери Миг-3 объясняются условиями их боевой работы. В основном они применяются (из числа учтенных) в системе ПВО Ленинграда и на относительно спокойном Карельском фронте и в ВВС 7 ОА. В системе ПВО самолет Миг-3 используется в качестве ночного истребителя. К тому же общая подготовка летного состава в частях ПВО несколько лучше, чем в Воздушных армиях.

Небоевые потери труднее поддаются анализу, в силу неполноты учета небоевого налета. Однако, на основании цифр, приведенных в таблице IV со всей очевидностью вытекает, что основной определяющей причиной небоевых потерь является сложность пилотирования самолета (см. самолеты У-2, Як-1, Харрикейн, Р-5, Киттихаук, И-16). Вторым важным фактором, влияющим на аварийность, является общая прочность конструкции самолета и особенно прочность шасси (Ил-2).

Выводы:

1. Основные потери истребительная и бомбардировочная авиация несет в воздушном бою.

Потери штурмовиков от огня зенитных средств с земли и в воздушном бою - одинаковы.

2. Потери по неустановленным причинам во всех видах авиации чрезвычайно велики, что свидетельствует о слабом наблюдении в полете за соседними самолетами и недостаточной сколоченности группы.

3. Потери истребителей в значительной степени зависят от живучести мотора, что особенно наглядно вытекает из анализа потерь истребителей старых типов И-15бис, И-16, И-153. Мотор воздушного охлаждения значительно повышает продолжительность боевой службы самолета.

4. Из летно-тактических характеристик самолетов - значительное влияние на увеличение продолжительности боевой службы истребителей оказывает маневренность самолета.

5. Импортные истребители, в сравнении с отечественными, несут значительно меньшие боевые потери, что объясняется лучшим бронированием американских самолетов, и как правило, более мощным вооружением.

6. Легкие маневренные штурмовики (истребители старых типов, применяемые в качестве штурмовиков), в сравнении с одноместным штурмовиком Ил-2, несут значительно меньшие потери, по-видимому за счет снижения потерь в воздушном бою. Как показывает первый опыт, применения двухместных Ил-2, последние несут меньшие потери от ИА противника, чем одноместные. В связи с этим необходимо отдельно собрать материал о потерях двухместных Ил-2, сравнить с потерями штурмовиков-истребителей и при получении выводов в пользу штурмовика-истребителя, целесообразно поставить вопрос о создании опытного легкого небронированного штурмовика, с хорошей маневренностью и большой скоростью для поражения живой силы и легкой материальной части.

7. При разработке тактико-технических требований и при проектировании новых истребителей, необходимо особое внимание обращать на:

а) горизонтальную и вертикальную маневренность,

б) броневую защиту,

в) мощность вооружения истребителей.

8. Необходимо срочно поставить вопрос перед промышленностью о дополнительном бронировании отечественных истребителей с целью защиты головы летчика, путем установки наголовника и бронекозырька.

9. С целью снижения боевых потерь необходимо повысить уровень летной подготовки в запасных частях, не боясь затрат средств и времени - и то и другое окупятся работой в боевых условиях.

10. Наименьшие потери несут ночные бомбардировщики, особенно самолеты У-2, которые играют значительную роль в общей боевой деятельности нашей авиации. Из анализа потерь видно, что ночные действия наиболее безопасны. Однако результаты ночного бомбометания не всегда оправдывают целесообразность действий ночью. Необходимо повысить эффективность ночного бомбометания, как путем широкого использования осветительных бомб, так и специальным освещением самолетов для ночных действий (прицел для бомбометания ночью с высот до 1000-1200 м; совершенствование кабины штурмана и т.д.).

Приложение: таблицы на "3" листах.

Таблица 1.

Боевой налет на одну боевую потерь по видам авиации.

| Тип авиации | Учтенные с/выл. |  | Боевые потери самолетов |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | и налет |  | От ИА |  | От огня |  | Уничт. |  | Не верн. |  | Всего | с/вылетов и |  |
|  | с/выл. | налет | кол. | % | ЗА и ЗП |  | на аэр. |  | с б/з |  |  | налет в часах |  |
|  |  | в часах |  |  | кол. | % | кол. | % | кол. | % | кол. | на одну боевую |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потерю |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с/выл. | налет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в часах |
| Истребители | 79718 | 69435 | 637 | 55,5 | 133 | 11,6 | 45 | 3,9 | 333 | 29,01 | 1148 | 69 | 60 |
| Штурмовики Ил-2 | 15656 | 13801 | 209 | 34,9 | 207 | 34,6 | 5 | 0,8 | 178 | 29,7 | 599 | 26 | 27 |
| Дневные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бомбардировщики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Пе-2, Б-3) | 12821 | 16774 | 135 | 51,0 | 56 | 21,1 | 5 | 1,9 | 69 | 26,0 | 265 | 48 | 63 |
| Ночные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бомбардировщики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (У-2, Р-5) | 29983 | 31663 | 12 | 19,0 | 9 | 14,3 | 8 | 12,7 | 34 | 54,0 | 63 | 476 | 503 |
| Итого: | 138183 | 131673 | 993 | 47,9 | 405 | 19,5 | 63 | 3,0 | 614 | 29,6 | 2075 | - | - |

Таблица II.

Продолжительность боевой службы самолетов по фронтам, в зависимости от степени сопротивления противника.

| Авиационное | .....7 СА | ..ВА и 2БАК | ... ВА и 3 СЛК | .... ШАК и |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| соединение | (Свирь) | (Калининградск. | ....-Западный | ...., 2 ИАК |
| и фронт |  | .......... фронт) | фронт) | (Калининский |
|  |  |  |  | фронт) |
| Учтенный период | Первый год | октябрь-декабрь | январь 1943 г. | октябрь 1942 г. |
|  | войны и март | 1942 г./ |  | январь 1943 г. |
|  | 1943 г. |  | январь 1942 г. |  |
| Степень | Слабое | Напряженные | Действия по | Упорная оборона |
| сопротивления | сопротивление | бои в воздухе. | отходящему | противника на земле. |
| противника с | ИА противника, | Во второй | противнику. | Сильная ПВО и |
| земли и в | имеющего на | половине |  | ожесточенное |
| воздухе | вооружении | периода - |  | сопротивление в |
|  | старые с-ты | действия по |  | воздухе. |
|  | финских ВВС. | отходящим |  |  |
|  |  | частям и |  |  |
|  |  | находящемуся в |  |  |
|  |  | кольце окружен. |  |  |
|  |  | противнику. |  |  |
| Учтенные с/вылеты |  |  |  |  |
| и налет: |  |  |  |  |
| с/вылет | 1518 (дн. бомб.) | 420 (дн. бомб.) | 788 (дн. бомб.) | 1046 (дн. бомб.) |
|  | 8172 (истреб.) | 2353 (истреб.) | 1417 (истреб.) | 1175 (истреб.) |
|  |  | 1954 (штурмов.)/ | 936 (штурмов.) | 2196 (штурмов.) |
|  |  | 1554 (дн. бомб.) |  |  |
|  |  | 1769 (истреб.) |  |  |
|  |  | 685 (штурмов.) |  |  |
| налет в час. | 1734 (дн. бомб.) | 585 (дн. бомб.) | 1112 (дн. бомб.) | 1931 (дн. бомб.) |
|  | 6877 (истреб.) | 1926 (истреб.) | 1215 (истреб.) | 1174 (истреб.) |
|  |  | 2027 (штурмов.)/ | 878 (штурмов.) | 1945 (штурмов.) |
|  |  | 1983 (дн. бомб.) |  |  |
|  |  | 1328 (истреб.) |  |  |
|  |  | 530 (штурмов.) |  |  |
| Боевые потери с-тов |  |  |  |  |
| В воздушном бою: |  |  |  |  |
| количество | 1 (дн. бомб.) | 8 (дн. бомб.) | 7 (дн. бомб) | 15 (дн. бомб.) |
|  | 22 (истреб.) | 11 (истреб.) | 3 (истреб.) | 10 (истреб.) |
|  |  | 7 (штурм.)/ | 8 (штурм.) | 61 (штурм.) |
|  |  | 1 (дн. бомб.) |  |  |
|  |  | 2 (истреб.) |  |  |
|  |  | - (штурм.) |  |  |
| % | 10 (дн. бомб.) | 66,7 (дн. бомб.) | 38,9 (дн. бомб.) | 42,9 (дн. бомб.) |
|  | 37,3 (истреб.) | 37,9 (истреб.) | 27,3 (истреб.) | ..,5 (истреб.) |
|  |  | 12,1 (штурм.)/ | 50 (штурм.) | 50,8 (штурм.) |
|  |  | 33,3 (дн. бомб.) |  |  |
|  |  | 22,2 (истреб.) |  |  |
|  |  | - (штурм.) |  |  |
| От огня ЗА и ЗП: |  |  |  |  |
| количество | 3 (дн. бомб.) | - (дн. бомб.) | 5 (дн. бомб.) | 9 (дн. бомб.) |
|  | 19 (истреб.) | - (истреб.) | 1 (истреб.) | 1 (истреб.) |
|  |  | 12 (штурм.)/ | 2 (штурм.) | 38 (штурм.) |
|  |  | 1 (дн. бомб.) |  |  |
|  |  | 1 (истреб.) |  |  |
|  |  | 6 (штурм.) |  |  |
| % | 30 (дн. бомб.) | - (дн. бомб.) | 27,8 (дн. бомб.) | 25,7 (дн. бомб.) |
|  | 32,2 (истреб.) | - (истреб.) | 9,1 (истреб.) | 6,3 (истреб.) |
|  |  | 20,7 (штурм.)/ | 12,5 (штурм.) | 30,1 (штурм.) |
|  |  | 33,3 (дн. бомб.) |  |  |
|  |  | 11,1 (истреб.) |  |  |
|  |  | 100 (штурм.) |  |  |
| Уничтож. на аэр.: | 2 (дн. бомб.) | - (дн. бомб.) | - (дн. бомб.) | - (дн. бомб.) |
|  | 1 (истреб.) | 1 (истреб.) | - (истреб.) | - (истреб.) |
|  |  | 3 (штурм.)/ | - (штурм.) | - (штурм.) |
|  |  | - (дн. бомб.) |  |  |
|  |  | - (истреб.) |  |  |
|  |  | - (штурм.) |  |  |
| % | 20 (дн. бомб.) | - (дн. бомб.) | - (дн. бомб.) | - (дн. бомб.) |
|  | 1,7 (истреб.) | 3,4 (истреб.) | - (истреб.) | - (истреб.) |
|  |  | 5,2 (штурм.)/ | - (штурм.) |  |
|  |  | - (дн. бомб.) |  | - (штурм.) |
|  |  | - (истреб.) |  |  |
|  |  | - (штурм.) |  |  |
| Не вернулось с |  |  |  |  |
| боевого задания: |  |  |  |  |
| количество | 4 (дн. бомб.) | 4 (дн. бомб.) | 6 (дн. бомб.) | 11 (дн. бомб.) |
|  | 17 (истреб.) | 17 (истреб.) | 7 (истреб.) | 5 (истреб.) |
|  |  | 36 (штурм.)/ | 6 (штурм.) | 24 (штурм.) |
|  |  | 1 (дн. бомб.) |  |  |
|  |  | 6 (истреб.) |  |  |
|  |  | - (штурм.) |  |  |
| % | 40 (дн. бомб.) | 33,3 (дн. бомб.) | 33,3 (дн. бомб.) | 31,4 (дн. бомб.) |
|  | 28,8 (истреб.) | 58,7 (истреб.) | 63,6 (истреб.) | 31,2 (истреб.) |
|  |  | 62,0 (штурм.)/ | 37,5 (штурм.) | 19,1 (штурм.) |
|  |  | 33,4 (дн. бомб.) |  |  |
|  |  | 66,7 (истреб.) |  |  |
|  |  | - (штурм.) |  |  |
| Всего | 10 (дн. бомб.) | 12 (дн. бомб.) | 18 (дн. бомб.) | 35 (дн. бомб.) |
|  | 59 (истреб.) | 29 (истреб.) | 11 (истреб.) | 16 (истреб.) |
|  |  | 58 (штурм.)/ | 16 (штурм.) | 126 (штурм.) |
|  |  | 3 (дн. бомб.) |  |  |
|  |  | 9 (истреб.) |  |  |
|  |  | 6 (штурм.) |  |  |
| Налет на одну |  |  |  |  |
| боевую потерю: |  |  |  |  |
| с/вылетов | 152 (дн. бомб.) | 35 (дн. бомб.) | 44 (дн. бомб.) | 30 (дн. бомб.) |
|  | 139 (истреб.) | 81 (истреб.) | 129 (истреб.) | 73 (истреб.) |
|  |  | 34 (штурм.)/ | 59 (штурм.) | 17 (штурм.) |
|  |  | 518 (дн. бомб.) |  |  |
|  |  | 185 (истреб.) |  |  |
|  |  | 114 (штурм.) |  |  |
| налет в часах | 173 (дн. бомб.) | 49 (дн. бомб.) | 62 (дн. бомб.) | 55 (дн. бомб.) |
|  | 117 (истреб.) | 66 (истреб.) | 110 (истреб.) | 73 (истреб.) |
|  |  | 35 (штурм.)/ | 55 (штурм.) | 15 (штурм.) |
|  |  | 661 (дн. бомб.) |  |  |
|  |  | 148 (истреб.) |  |  |
|  |  | 88 (штурм.) |  |  |

Таблица III

Продолжительность боевой службы истребителей, в зависимости от подготовки летного состава

| Авиационное соединение | ..... ВА | .... и 5 ВА |
| --- | --- | --- |
| и фронт | Сталинградский | Северо-Кавказский |
|  | фронт | фронт |
| Учтенный период | сентябрь-октябрь 1942 г. | март-апрель 1943 г. |
| Типы самолетов | Современные истребит. | Истребители всех типов - I |
|  | (Як-1, Як-7, Ла-5, | Устаревшие истребители |
|  | Р-40 Е) | (Лагг-3, И-15 бис, |
|  |  | И-153, И-16) - II |
|  |  | Современные истребители |
|  |  | (Як-1, Як-7, Ла-5, Р-40Е, |
|  |  | Аэрокобра) - III |
| Общий налет: |  |  |
| с/вылетов | 4411 | 7427 (I) |
|  |  | 4327 (II) |
|  |  | 3100 (III) |
| налет в часах | 3777 | 8196 (I) |
|  |  | 4457 (II) |
|  |  | 3739 (III) |
| Боевые потери самолетов: |  |  |
| в воздушном бою | 114 | 126 (I) |
|  |  | 79 (II) |
|  |  | 47 (III) |
| % | 60,3 | 69,6 (I) |
|  |  | 68,1 (II) |
|  |  | 72,3 (III) |
| От огня ЗА и ЗП | 7 | 16 (I) |
|  |  | 12 (II) |
|  |  | 4 (III) |
| % | 3,7 | 8,8 (I) |
|  |  | 10,3 (II) |
|  |  | 6,2 (III) |
| Уничтожено на аэр. | - | 2 (I) |
|  |  | 2 (II) |
|  |  | - (III) |
| % |  | 1,1 (I) |
|  |  | 1,7 (II) |
|  |  | - (III) |
| Не вернулось с б/з | 68 | 37 (I) |
|  |  | 23 (II) |
|  |  | 14 (III) |
| % | 36,0 | 20,5 (I) |
|  |  | 19,9 (II) |
|  |  | 21,5 (III) |
| Всего | 189 | 181 (I) |
|  |  | 16 (II) |
|  |  | 65 (III) |
| Налет на боевую потерю: |  |  |
| с/вылетов | 23 | 41 (I) |
|  |  | 37 (II) |
|  |  | 48 (IV) |
| налет в часах | 20 | 45 (I) |
|  |  | 38 (II) |
|  |  | 58 (III) |

Сравнительная продолжительность боевой службы самолетов ВВС КА в самолетовылетах и часах полета

|  | Як-1 | Як-7б | Ла-5 | МиГ-3 | ЛаГГ-3 | Аэрок | Китти | Харри | Тома | И-16 | И-153 | И-152 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учтено самолетовылетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боевых | 9972 | 6707 | 7937 | 2948 | 16275 | 2780 | 1647 | 7059 | 4132 | 15352 | 6021 | 6484 |
| Не боевых | 1182 | 1163 | 1714 | 242 | 862 | 490 | 909 | 5382 | 1143 | 1172 | 571 | 976 |
| Всего | 11154 | 8870 | 9651 | 3190 | 17137 | 3270 | 2556 | 12441 | 5275 | 16524 | 8592 | 7459 |
| Налет в часах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боевой | 8495 | 5037 | 6534 | 1361 | 18680 | 2724 | 1508 | 6144 | 3630 | 12672 | 7785 | 7200 |
| Небоевой | 580 | 454 | 988 | 112 | 417 | 209 | 384 | 1256 | 443 | 406 | 175 | 406 |
| Всего | 9075 | 5491 | 7522 | 1467 | 7097 | 2933 | 1892 | 7400 | 4073 | 3078 | 7960 | 7606 |
| Потери самолетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбиты в в/бою | 80 | 66 | 102 | 18 | 244 | 38 | 7 | 75 | 27 | 67 | 56 | 24 |
| Сбиты ЗА | 20 | 15 | 9 | 2 | 34 | 2 | 1 | 7 | 4 | 20 | 15 | 17 |
| Уничт. на аэродр. | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | - | 8 | 2 | 13 | - | 8 |
| Не верулись с б/з | 117 | 69 | 86 | 9 | 96 | 24 | 1 | 18 | 5 | 20 | 15 | 11 |
| Всего боевых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Катастрофы | 6 | 6 | 17 | 1 | 20 | 3 | 1 | 3 |  | 7 | 1 | 4 |
| Аварии | 5 | 32 | 38 | 5 | 39 | 8 | 1 | 11 | 7 | 20 | 17 | 7 |
| Всего н/б | 11 | 38 | 55 | 6 | 59 | 11 | 2 | 24 | 15 | 27 | 18 | 11 |
| Общие потери | 233 | 189 | 255 | 37 | 438 | 65 | 11 | 132 | 53 | 147 | 104 | 71 |
| Кол. вылетов и налет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боевые потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боевые с/в | 45 | 44 | 40 | 95 | 43 | 52 | 183 | 66 | 109 | 128 | 93 | 108 |
| Боевой налет | 38 | 42 | 33 | 76 | 44 | 50 | 1651 | 57 | 96 | 106 | 91 | 120 |
| Не боевые потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Катастрофы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боевой налет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с/в | 1662 | 1118 | 469 | 2948 | 814 | 927 | 6471 | 543 | 516 | 2193 | 6021 | 1621 |
| налет | 1416 | 1058 | 384 | 2360 | 834 | 908 | 508 | 473 | 456 | 1810 | 7785 | 1800 |
| Небоевой налет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с/в | 591 | 582 | 146 | 242 | 116 | 245 | 909 | 1794 | - | 293 | - | 488 |
| налет | 290 | 454 | 87 | 112 | 58 | 105 | 384 | 419 | - | 102 | - | 203 |
| Общий налет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с/в | 2253 | 1700 | 615 | 3190 | 930 | 1172 | 2556 | 2337 | - | 2489 | - | 2109 |
| налет | 2006 | 1512 | 471 | 2472 | 892 | 1013 | 1892 | 892 | - | 1912 | - | 2003 |
|  | Ил-2 | Пе-2 | Бост | СБ | Р-5 | По-2 |  |  |  |  |  |  |
| Учтено самолетовылетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боевых | 15656 | 9270 | 3551 | 4547 | 6841 | 23147 |  |  |  |  |  |  |
| Не боевых | 1535 | 8728 | 635 | 1134 | 1532 | 32016 |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 27191 | 17998 | 4186 | 5681 | 8373 | 55169 |  |  |  |  |  |  |
| Налет в часах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боевой | 13801 | 11254 | 5520 | 3591 | 8450 | 23213 |  |  |  |  |  |  |
| Небоевой | 4422 | 5117 | 182 | 390 | 527 | 19533 |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 8223 | 6371 | 5702 | 3981 | 8977 | 42747 |  |  |  |  |  |  |
| Потери самолетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбиты в в/бою | 209 | 82 | 53 | 41 | 3 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Сбиты ЗА | 207 | 30 | 26 | 20 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Уничт. на аэродр. | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Не верулись с б/з | 178 | 58 | 11 | 35 | 16 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Всего боевых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Катастрофы | 30 | 21 | 3 | 11 | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Аварии | 42 | 25 | 5 | 12 | 7 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Всего н/б | 88 | 53 | 8 | 23 | 14 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Общие потери | 800 | 238 | 100 | 125 | 39 | 68 |  |  |  |  |  |  |
| Кол. вылетов и налет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боевые потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боевые с/в | 26 | 53,6 | 38,6 | 45 | 274 | 609 |  |  |  |  |  |  |
| Боевой налет | 27 | 70 | 60 | 80 | 338 | 1105 |  |  |  |  |  |  |
| Не боевые потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Катастрофы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боевой налет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с/в | 437 | 335 | 1184 | 413 | 977 | 4629 |  |  |  |  |  |  |
| налет | 464 | 455 | 1840 | 738 | 640 | 4643 |  |  |  |  |  |  |
| Небоевой налет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с/в | 473 | 582 | 212 | 284 | 766 | 8004 |  |  |  |  |  |  |
| налет | 225 | 341 | 61 | 98 | 264 | 14085 |  |  |  |  |  |  |
| Общий налет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с/в | 910 | 917 | 1396 | 697 | 1743 | 12633 |  |  |  |  |  |  |
| налет | 689 | 796 | 1901 | 836 | 1904 | 8728 (1779,120) |  |  |  |  |  |  |

25 августа 1943 вышло постановление ГКО N 3977 об увеличении выпуска У-2 на 387, 464 и 471 заводах (1736,4).

25 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3977 Об увеличении выпуска самолетов У-2.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 187 (11012).

25 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3977 Об увеличении выпуска самолетов У-2

В целях увеличения выпуска самолетов У-2 Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Обяэать Наркомавиапром и директора завода № 387 т.Федина увеличить выпуск самолетов У-2 до 10 самолетов в день в сентябре 1943 года.

2. Обяэать Наркомавиапром и директора завода № 471 т.Мартынова прекратить производство самолетов Як-6 и перевести вавод на выпуск самолетов У-2, обеспечив начало выпуска самолетов У-2 в октябре и выпуск в декабре 1943 года 3-х самолетов в день.

3. Обяэать Наркомавиапром и директора вавода № 464 т.Перовского прекратить производство самолетов Як-6 и организовать производство самолетов У-2, обеспечив начало выпуска самолетов У-2 в октябре и 3-х самолетов в день в декабре 1943 года.

4. Обявать Наркомфин СССР т.Зверева выделить Наркомавиа- прому из резервного фонда СНК СССР на постановку производства самолетов У-2 на эаводах №№ 471 и 464 - 2 млн.рублей (19418).

25 августа 1943 Постановлением ГКО № 3977с и приказом НКАП № 516с от 27 августа завод № 464 перешел на серийное изготовление самолетов типа У-2, производство которых продолжалось до второго полугодия 1945 года. Во второй половине 1945 года завод получил задание по подготовке производства к выпуску самолетов типа ЯК-10, однако, в связи с последующим решением ГКО № 404с от 20 октября 1945 года заводу поручили изготовление радиоприемников типа “Маршал”.

В начале второго квартала 1946 года заводу была спущена программа по выпуску самолета типа ЯК-10 и запчасти к самолету ПО-2. Завод снова стал самолетостроительным.

Решением Правительства за № 493-192сс от 11 марта 1947 года и приказом МАП за № 244с от 21 апреля 1947 года завод получил профиль опытного самолетостроительного завода гл. конструктора Яковлева А.С. с выполнением задания по производству новых опытных самолетов по тематическому плану.

Постановлением СМ от 12 июля 1948 года завод переводится на серийное самолетостроение с производственной программой по выпуску самолетов ЯК-12.

В соответствии с Постановлением СМ № 1397-507сс от 6 апреля 1950 года и приказом МАП №№ 511сс/оп и 512сс от 12 апреля 1952 года завод перешел на подготовку производства самолетов ЯК-12Р с редукторным мотором М-12Р, который значительно улучшает летно-эксплуатационные данные самолета связи. Выпуск самолета ЯК-12Р был запланирован в 1951 году.

Приказами МАП от 2 июня 1951 года производство самолетов ЯК-12Р на заводе было прекращено, все заделы, оснастка и техдокументация по самолету были переданы заводу № 387 МАП.

Адрес: ст. Долгопрудная Московской области, п/я 1078

В 1953 году 28 марта в соответствии с Постановлением СМ приказом № 30сс МОП завод № 464 переходит из ведения МАП в МОП (9559).

Другие оборонные отрасли:

25 августа 1943 техотдел НКБ в информационном бюллетене сообщил, что НИР по усилению порохового заряда в штатной гильзе 85-мм зенитной пушки завершен с положительным результатом, что позволит улучшить бронепробиваемость 85-мм зенитной пушки обр. 1939 г., а также 85-мм самоходной пушки Д-5С в среднем на 7-11 мм при прочих равных условиях (11135).

25 августа 1945 танки Т-43-П вошли в состав «особой танковой роты № 100» и были отправлены на фронт. Эта рота была очень интересна, чтобы не остановиться на ней немного. 25 сентября 1943 г. Нарком танковой промышленности В. Малышев проводил заседание, посвященное рассмотрению положения дел с новой боевой техникой. Второй вопрос был посвящен как раз деятельности «Особой танковой роты 100»:

Слушали: Доклад командира ос. Танк, роты «100» тов. Волосатова Г. П. о результатах боевого применения танков роты в боях 21 августа — 5 сентября с.г.

Вооружение роты:

Командирская машина: Танк Т-34 с увелич. башней на погоне 1600мм и р/ст 9-РСв башне и РСБ-Ф в корпусе с двиг. Бриггс-Страттон и доп. щелочн. аккумулят.

1 взвод: Танки Т-34 с увеличенной башней на погоне 1600мм и командирской башенкой — 2 шт.

2 взвод: Танки-истребители Т-34/57, вооруж. 57-мм танковой пушкой обр 1941/43 г.—З шт.

3 взвод: Танки Т-43 с башней на увелич. и норм погоне — 3 шт. 4взвод:Танки Т-34 завода 112 с огнеметн. установкой — 2шт.» Согласно докладу командира рота была отправлена на фронт 19 августа, а вернулась в распоряжение НКТП 5 сентября. На фронте рота активностью не отличалась и находилась большей частью в резерве Центрального фронта. Но, несмотря на тесную опеку, роте все-таки довелось участвовать в нескольких боевых столкновениях с немецкими войсками. Так, экипаж Т-43 младшего лейтенанта Мажорова был награжден орденами и медалями (они уничтожили три немецких противотанковых орудия и 2 БТР или БА). От ответного огня немецких войск почти все танки роты получили от 1 до 11 (!) попаданий, но броня их корпусов пробита не была. По возвращении роты ее командир, капитан Волосатое, дал танкам Т-43, танкам-истребителям Т-34/57 и командирскому танку самый благожелательный отзыв, отметив лишь вооружение танков Т-43 76-мм пушкой недостаточным (11135).

По состоянию на 25 августа 1943 года на заводе №38 имелось 58 СУ-76М с дефектами коробок передач. На сей раз проблема заключалась не в компоновочной схеме, а качестве коробок передач, поступавших из Миасса и с московского ЗИС. Подобные дефекты КПП встречались и на Т-70. Коробки с дефектами требовалось срочно заменить. Имелись и проблемы с качеством двигателей, выявленные, к примеру, при гарантийном испытании СУ-76М завода №40 сентябрьского выпуска.

Дефекты коробок передач составляли 37,6% от общего объёма брака за 1943 год, дефекты электрооборудования — 19%, двигателей — 11,8% и главной передачи — 10%. Но даже с этими дефектами машина была надёжнее, чем СУ-12.

На заводе №40 к выпуску СУ-76М приступили в третьей декаде сентября 1943 года. Задержка оказалась связана с тем, что предприятие осваивало производство отдельных узлов и деталей. Несмотря на это, к 1 октябрю завод смог сдать положенные 15 машин. Завод №38 при плане в 75 машин сдал 78 штук. Перевыполнили в Кирове и октябрьский план, сдав 102 СУ-76М вместо 100. Ударно поработали и на ГАЗ им. Молотова, сдав 16 машин вместо 15 положенных.

Завод №40 в октябре сдал положенные 50 машин, а вот в ноябре вместо 100 СУ-76М сдал лишь 75. В декабре удалось сдать только 70 машин. Причиной тому стало отсутствие задела, а также большое количество бракованных деталей и узлов.

Проблемы с поставками комплектующих (особенно двигателей ГАЗ-203) имелись и на других заводах. Тем не менее и в Горьком, и в Кирове план стабильно перевыполнялся. За ноябрь ГАЗ и завод №38 сдали 225 и 126 машин соответственно, а в декабре — 360 и 136. Благодаря этому недобор, возникший у завода №40, удалось восполнить.

Имели место и проблемы организационного характера. Дело в том, что из трёх заводов, выпускавших СУ-76М, один относился к НКТП (завод №38), а два — завод №40 и ГАЗ — к Народному комиссариату среднего машиностроения (НКСМ). Взаимодействие между ними было осложнено некоторыми проблемами, связанными с технической документацией и взаимозаменяемостью узлов и агрегатов. Головным предприятием по производству СУ-76М являлся завод №38, но фактически каждый завод вносил изменения в конструкцию САУ по-своему. Чтобы решить эту проблему, 10 ноября 1943 года руководство ГБТУ КА написало письмо Берии с предложением перевести завод №8 в ведение НКСМ. Но этого не случилось (17728).

Армия:

25 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

В течение 25 августа наши войска продолжали развивать наступление в районе северо-западнее Харькова и заняли более 60 населённых пунктов, в том числе город Зеньков. Город Ахтырка, несколько раз переходивший из рук в руки, после ожесточённых боёв вновь занят нашими войсками.

В Донбассе, в районах южнее Изюма и юго-западнее Ворошиловграда, наши войска, преодолевая упорное сопротивление противника, продолжали вести наступательные бои и вновь заняли несколько населённых пунктов, значительно улучшив свои позиции.

В течение 24 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 104 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 98 самолётов противника.

Северо-западнее Харькова наши войска успешно развивали наступление и заняли свыше 60 населённых пунктов, в том числе город Зеньков. В боях за эти пункты уничтожено более 1.000 немецких солдат и офицеров, сожжено и подбито 17 вражеских танков.

Западнее Харькова бойцы Н-ского соединения с боями продвигались вперёд и уничтожили 31 танк, 4 бронемашины и 15 самоходных орудий противника. Захвачено 18 орудий разного калибра, склад боеприпасов и много стрелкового вооружения.

Южнее Харькова противник, прикрываясь минными полями, оказывает упорное сопротивление и часто переходит в контратаки. Отбивая контратаки гитлеровцев, наши войска продвинулись вперёд и заняли выгодные позиции. В боях за день уничтожено 800 немецких солдат и офицеров, 5 танков и несколько самоходных орудий. Захвачены трофеи и пленные.

В Донбассе, юго-западнее Ворошиловграда, наши войска вели наступательные бои. Противник подтянул крупные силы танков и на рассвете контратаковал наши части. Решительным ударом советские бойцы отбросили немцев и, продвигаясь вперёд, заняли несколько населённых пунктов. Уничтожено до 1.000 вражеских солдат и офицеров, подбито и сожжено 23 немецких танка, 16 разных орудий и уничтожено 130 пулемётов. Взято более 100 пленных. На другом участке наши части, развивая наступление, овладели рядом узлов сопротивления противника, в том числе крупной железнодорожной станцией. Противник понёс тяжёлые потери в живой силе и технике.

Южнее Изюма наши войска сломили ожесточённое сопротивление противника и овладели рядом крупных узлов сопротивления немцев. Особенно упорные бои происходили за один населённый пункт. Бойцы Н-ского соединения отбили до сорока контратак противника, ворвались в населённый пункт и в результате уличных боёв овладели им. Уничтожено 900 немецких солдат и офицеров, 18 танков, 3 бронемашины, 4 самоходных и 12 полевых орудий. Захвачены у противника 3 танка, 19 орудий и много других трофеев. При взятии другого опорного пункта, расположенного на высоте, советские бойцы истребили 600 гитлеровцев, захватили танк, 10 орудий, 300 велосипедов, много боеприпасов и различного военного имущества.

В воздушных боях наши лётчики сбили 31 немецкий самолёт.

На Брянском направлении активно действовали наши усиленные разведывательные группы. На одном участке подразделения Н-ской части ворвались в траншеи противника и в рукопашной схватке уничтожили роту гитлеровцев. Пытаясь вернуть потерянные позиции, гитлеровцы бросились в контратаку, но попали под перекрёстный пулемётный огонь. Потеряв только убитыми 200 солдат и офицеров, немцы в беспорядке отступили.

Наши лётчики в воздушных боях в течение дня сбили 22 самолёта противника.

На Ленинградском фронте наши снайперы истребили 140 гитлеровцев. Сержант Иванов и красноармеец Рахинов в течение дня выследили и убили 7 немцев. Сержант Кожевников уничтожил двух вражеских снайперов. Советские артиллеристы и миномётчики разрушили 26 дзотов, 19 блиндажей и 7 наблюдательных пунктов противника.

Нашей авиацией в Баренцевом море потоплен корабль охранения и повреждён транспорт противника.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Витебской области, в августе пустил под откос 5 немецких воинских эшелонов. Уничтожены 70 вагонов с боеприпасами и 4 платформы с орудиями. Партизаны этого же отряда проникли на железнодорожную станцию и взорвали три цистерны с горючим.

Ниже публикуется акт о чудовищном злодеянии немецко-фашистских людоедов в селе Стрелечье, Харьковской области: «В начале ноября 1941 года немцы заняли село Стрелечье. В первые же дни они разграбили продовольственные запасы Стрельченской психиатрической больницы и обрекли больных на голодную смерть. 21 ноября в больницу прибыл отряд гитлеровцев. Немецкие автоматчики выводили больных группами по 10 человек к траншеям и там расстреливали их. Тех больных, которые не могли сами передвигаться, немцы приволакивали насильно, бросали их в ямы и убивали. Два дня продолжалось кровавое злодеяние фашистских палачей над беспомощными, больными людьми. Всего гитлеровские мерзавцы убили 435 человек, из них 180 мужчин и 255 женщин. Фашистские убийцы разгромили больницу, вывезли 1.500 одеял, 3 тысячи простынь, 4 тысячи пар белья, 500 кроватей и много другого имущества». Акт подписали: главный врач больницы М.Головко, санитарки М.Шевченко, Л.Цимбул, Н. Байдукова, Е.Сарага, фельдшерицы А.Кузьменко, А.Краснова, медицинская сестра В.Калмыкова.» (14993).

25 августа 1943 г. при атаке немецкой авиацией Орловского аэродрома одна из бомб АО-10 разорвалась на бруствере щели-убежища в 0.3 - 0.4 от её края. Щель была отрыта в чернозёмном грунте не имела одежды стенок и противоосколочного перекрытия. В результате взрыва бомбы в бруствере образовалась воронка диаметром 0.7 м и глубиной 0.3 м; стенка щели со стороны взрыва осыпалась на участке, равном 1.2 м. Характер разрушения щели показывает, что если бы в ней находились люди, поражение их было бы неизбежно.

В другом случае осколочная 10-кг немецкая бомба попала в противоосколочное убежище-землянку, рассчитанное на укрытие 4-5 человек. Перекрытие землянки состояло из 20-мм досок и насыпного слоя земли толщиной 20-30 см; стенки имели обшивку из таких же досок. Бомба пробила перекрытие и взорвалась в момент удара, о пол из дощатого настила. Большинство осколков бомбы пробило одежду стенок из досок и лишь незначительная часть, проникнув в них на глубину в 1.5 см, застряла в досках. Полного разрушения землянки бомба не вызвала (18737).

25 августа 1943 г. при атаке Орловского аэродрома 50-килограммовая бомба SC-50 взорвалась на расстоянии 2 м от щели убежища, имевшей противоосколочное перекрытие из 10-см жердей и насыпного слоя земли толщиной от 30 до 50 см. В результате взрыва ближайшая стенка щели осыпалась, а накат перекрытия спустился в месте осыпи на 0.5 м. Другая бомба SC-50 взорвалась в 3 м от щели убежища, отрытой в лёгком грунте и не имевшей одежды стенок и перекрытия. В результате действия взрывной волны стенка щели со стороны взрыва осыпалась на участке 0.6 - 0.7 м (18737).

25 августа в 1943 году началась битва за Днепр войск Центрального, Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного фронтов, продолжавшаяся до 22 декабря. Включала Черниговско-Припятскую, Гомельско-Речицкую, Донбасскую, Днепровскую воздушно-десантную, Киевские наступательную и оборонительную, Мелитопольскую и Запорожскую операции. Началась Черниговско-Припятская наступательная операция войск Центрального фронта (генерал армии К.К.Рокоссовский), продолжашаяся до 30 сентября (14993).

25 августа 1943 войска ЦФ начали наступление против германских войск группы Юг (3186).

25 августа 1943 Зам ВГК Г.К.Ж. приказал: "В период затишья на земле и в воздухе авиацию сберегать, без нужды моторесурс не расходовать. Наибольшее напряжение от авиации требовать только в период наступательных операций." (518,121).

За рубежом:

25 августа в 1943 году «Do.217e-5» из - II/КG.100 совершил первый боевой пуск немецкой ракеты «Нs-293А» по эсминцам союзников в Бискайском заливе. Небольшое число последних выпущенных самолетов «Do.217e» было приспособлено под носители радиоуправляемых противокорабельных ракет «Hs-293A» и получили обозначение «Do.217e-5». Они имели под консолями держатели ЕТС-2000/ХII, передатчик системы наведения ракеты "Телефункен" «FuG-203b» "Киль-III", работавший на приемник ракеты "Страсбург" «FuG-230b», и "кнюпель" - ручку управления, с помощью которой бомбардир выводил ракету на линию визирования. В крыльях было установлено оборудование для обогрева горячим воздухом ракеты, требовавшей постоянной температуры. Несколько «Do.217e-5» использовались в учебно-испытательной команде "36" в Гарце на побережье Балтийского моря. Эта часть имела задачу довести до боевого применения «НS-293» и «FХ-1400» и подготовить персонал для их использования. II/KG-100 - специальное подразделение "Люфтваффе", созданное в апреле 1943 года. Это подразделение действовало в Бискайском заливе и в Северной Атлантике на коммуникациях союзников. «Do-217E-5» потопили огромное число судов, хотя и не составили серьезной угрозы конвоям (14993).

25 августа 1943 самолет Люфтваффе, Dornier Do 217 из II.Gruppe / Kampfgeschwader 100, впервые в истории поражает цель с помощью управляемой ракеты, поражая корабль Королевского флота HMS Bideford в Бискайском заливе с помощью планирующей бомбы Henschel. Боевая часть планирующей бомбы HS 293 не взрывается, а урон Бидефорду минимален. В том же боевом вылете другая попытка удара Hs 293 чуть не повредила патрульное судно Королевского флота HMS Landguard (20376).

25 августа 1943 впервые был использован Не-177 с планирующими бомбами (2246,5).

During August 1943 German aircraft launched first HS-293 radio-controlled glide bomb against British ship in Bay of Biscay, the beginning of guided-missile warfare (1038).

25 августа 1943 в первый же свой боевой вылет самолеты II/KG100 повредили близкими разрывами авиабомб Hs293 два английских шлюпа из состава 40-й эскортной группы, осуществлявшей противолодочное патрулирование в районе мыса Финистерре (9524).

В августе 1943 впервые была использована немецкая радиоуправляемая планирующая бомба HS-293 по английским кораблям в Бискайском заливе (1038).

25 августа 1943 американцы завершили операцию по освобождению о Новая Георгия, часть Соломоновых островов (3907,243).

25 августа 1943 Ф. Рузвельт совершил первый официальный визит президентов США в Оттаву (4962).

Авиапромышленность:

26 августа 1943 с целью улучшения устойчивости Ил-2 в полете и управления им приказом Наркома авиапромышленности авиазаводы №№ 1, 18 и 30 обязывались выпускать все самолеты Ил-2 АМ-38ф с амортизационными пружинами и контрбалансиром в системе управления рулем высоты, разработанными в ЛИИ НКАП М.Л.Милем (впоследствии Главный конструктор вертолетов).

Контрбалансир уравновешивал силы инерции, возникающие от весовой компенсации руля высоты при криволинейном полете. Амортизационная пружина предназначалась для повышения запаса продольной динамической устойчивости штурмовика при полете с брошенной ручкой управления - натяжение амортизационной пружины создавало постоянно действующую силу, возвращающую руль высоты в исходное положение при изменении режима полета самолета под действием внешних сил.

К недостаткам летчики относили лишь то, что амортизационная пружина на рулении и на пробеге сильно оттягивала ручку управления от себя. В остальном же техника пилотирования Ил-2 с установленными в системе управления рулем высоты контрбалансиром и амортизационной пружиной не отличалась от техники пилотирования обычного "ильюшина" без контрбалансира и амортизационной пружины (6467).

26 августа 1943 г. в заключение отчета по испытаниям от указывалось:

«1) Считать целесообразным применение экранной брони на самолетах ВВС КА для защиты от бронебойных пуль калибра 15 мм и рекомендовать конструкторам для широкого использования.

2) Просить НКАП обязать з-д 207 и ВИАМ:

а) отработать экранированную систему для защиты от снарядов калибра 20 мм;

б) отработать экранную броню с гомогенным экраном до 1 декабря 1943 г.».

Исследовались экранированные системы, состоящие из хромомолибденовой цементованной брони ХД(ц) - экран, и гомогенной брони марки АБ-2 и ХД валового производства разных толщин. Обстрел велся из немецкой пушки МС151 калибра 15 и 20 мм с дистанции 200 м по нормали и со 100 м под углом к нормали до 40°.

Испытания обстрелом проводились в полном соответствии с утвержденной методикой полигонных испытаний авиационной брони. При стрельбе по нормали учитывались лишь те попадания, которые укладывались в полосу шириной 100 мм, что обеспечивало точность измерения угла встречи боеприпаса с броней в пределах 5° при обстреле под углами, отличными от нормали. Угол встречи отсчитывался «между линией прицеливания и нормалью к поверхности детали, наклон которой осуществлялся в вертикальной плоскости».

В ходе испытаний было установлено, что гомогенная броня марки ХД, применяемая в качестве основной (твердость 2,8-2,9 по Бринеллю), давала трещины и обладала пониженной стойкостью по сравнению с гомогенной броней АБ-2 с более низкой твердостью (2,9- 3,1 по Бринеллю). То же самое наблюдалось и при использовании АБ-2 в качестве основной брони.

Делался вывод, что «решающим фактором в экранированной системе является прочность основной брони и во вторую очередь - марка брони». При этом хромомолибденовая сталь в силу сравнительно высокого содержания в ней хрома (до 2,8%) не могла обеспечить необходимую вязкость при одновременной достаточной прочности. Как следствие, имели место хрупкие разрушения брони. С этой точки зрения для основной брони весьма желательна была бы АБ-1 с содержанием никеля до 4,5%, но ее уже два года как сняли с производства. Броневая система валового производства в качестве экранированной обладала весьма высокой живучестью при обстреле пулями калибра 15 мм. Несмотря на большое количество (до 20) поражений 15-мм пулями бронеспинок, на них не обнаружили ни одного случая хрупких разрушений, т.е. трещин.

Как отмечалось в отчете, при увеличении расстояния между экраном и основной броней до 800-850 мм и выше бронестойкость экранной системы резко возрастала, «причем колебания расстояния до этих пределов практически не влияют на изменение бронестойкости экранированной брони». Однако применять на боевых самолетах такой вариант экранированной брони практически было невозможно. Целесообразным считалось устанавливать экран на расстоянии от основной брони «около 1,5 калибра пули для свободного прохождения осколков между ними».

Наилучшие результаты с точки зрения бронестойкости и веса показала экранированная система в составе 8-мм экрана из цементованной брони валового производства марки ХД(ц) и 8-мм основной гомогенной брони марки АБ-2 (твердость 2,9-3,1 по Бринеллю). Такая система не пробивалась 15-мм бронебойной пулей с 200 м по нормали и со 100 м - под углом 20-25° от нормали, а бронебойно-осгалочный снаряд калибра 20 мм удерживался при стрельбе с 50 м по нормали.

При условии равной бронестойкости с цементованной и гомогенной броней экранированная броня позволяла получить некоторую экономию веса. Например, цементованная броня с дистанции 200 м «держала» 15-мм бронебойную пулю только при толщине 20 мм (поданным завода №125 и ВИАМ е при 25 мм), а гомогенная броня - при толщине 23-24 мм (по данным НИИ-48 в 1942 г. - при 30 мм). Повышение защищенности экипажа серийных самолетов рекомендовалось обеспечивать «путем установки позади летчика второй аналогичной спинки, изготовленной из гомогенной брони марки АБ-2».

Включение в программу отработку экранированной системы с гомогенным экраном объяснялось возможной «перспективой отказа от цементации деталей как наиболее энергоемкой технологической операции в случае незначительного снижения бронестойкости, против цементованного экрана». Кроме того, предлагалось «изучить весь комплекс проблем, связанных с разработкой экранной брони, что отнюдь не предполагает необходимостинемедленного его принятия для использования на самолетах».

Генерал-полковник А.К. Репин весьма тщательно подошел к вопросу утверждения материалов отчета. Свою подпись он поставил лишь спустя месяц - 24 сентября 1943 г., после нескольких итераций согласования как самих результатов испытаний, так и их трактовки. Несмотря на положительное заключение НИИ ВВС, Наркомат авиационной промышленности «взял паузу» (15778).

К 26 августа 1943 г. начальник 2-го отдела оперативного управления штаба ВВС КА полковник Васильев и старший помощник начальника отдела инженер-майор Пименов подготовили «Выводы из предварительного анализа потерь авиации» за период с июня 1941 г. по март 1943 г. включительно.

Анализ потерь показал, что основные потери ВВС КА понесли в воздушных боях; значительно меньше - от огня зенитной артиллерии, зенитных пулеметов и совсем «ничтожные потери в результате нападения авиации противника на аэродромы». Так, из числа потерь, приходящихся на 138183 боевых самолетовылетов всех родов авиации, 47,9% составили потери в воздушных боях, 19,5% - от огня зенитных средств и только 3% - от бомбоштурмовых ударов по аэродромам.

Довольно значительным являлся процент потерь по невыясненным причинам, которые обычно классифицировались как «не вернувшиеся с боевого задания». У одноместных самолетов (истребители и штурмовики) эти потери были больше, чем у многоместных, и особенно высокие - у ночных бомбардировщиков У-2 и Р-5. По видам авиации потери по невыясненным причинам достигали: у ночных бомбардировщиков - 54%, штурмовиков - 29,7%, истребителей - 29%, дневных бомбардировщиков - 26%. Усреднение по всем видам авиации дает 29,6% не вернувшихся с боевого задания от общего числа боевых потерь.

Столь большие потери по невыясненным причинам считались следствием плохой осмотрительности летчиков при полете в составе группы и недостаточной сколоченности самих групп, особенно у штурмовиков и бомбардировщиков, а также объяснялись «отвлечением внимания летчика на пилотирование самолета и ориентировку, вследствие чего он не может непрерывно наблюдать за соседями». Все это вместе взятое в воздушном бою приводило к растянутости боевого порядка, к отставанию или отрыву отдельных самолетов от общего боевого порядка группы. Как следует из документов, отставание и отрыв отдельных самолетов являлись одной из главных причин сбития бомбардировщиков и штурмовиков истребителями противника. В том случае, когда это происходило вне наблюдения с земли или с соседних самолетов, потери обычно зачислялись в группу не вернувшихся с боевого задания.

Анализ налета на одну боевую потерю самолета за указанный период показывает, что наибольшую продолжительность боевой службы, выраженной в самолетовылетах и в часах боевого налета, имели ближние ночные бомбардировщики. На одну боевую потерю у них приходилось 476 самолетовылетов и 503 ч боевого налета, в то время как у истребителей - 69 самолетовылетов и 60 ч, у дневных бомбардировщиков - 48 самолетовылетов и 63 ч, у штурмовиков - 26 самолетовылетов и 27 ч налета соответственно.

Большая продолжительность боевой службы ночных бомбардировщиков в основном определялась низкой эффективностью огня малокалиберной зенитной артиллерии (МЗА) и зенитных пулеметных установок (ЗПУ), прикрывающих войска и объекты войскового тыла противника, по которым преимущественно действовали самолеты У-2 и Р-5, даже при стрельбе по самолетам, действующим на высотах от 1200 до 300м.

Действительно, МЗА и ЗПУ не имели приборов управления огнем, работающих на принципе определения местоположения самолета по звуку, поэтому могли вести стрельбу на поражение только «по зрячему». Кроме того, небольшая мощность моторов и скорость самолетов этого типа позволяли подходить к противнику ночью внезапно. Звук мотора, особенно работающего в режиме малого газа, можно было услышать лишь на очень близком расстоянии. В результате подход к району цели на высоте 1200-1800 м с последующим планированием до малой высоты, как правило, обеспечивал внезапность удара.

Небольшая скорость планирования самолета У-2 и, как следствие, отсутствие свистящих звуков, характерных для самолетов, пикирующих на большой скорости, позволяли использовать пулеметы и РС-82 для успешного подавления зенитных средств противника с малых высот. Как показал опыт, такой способ боевых действий значительно снижал эффективность войсковой системы ПВО войск противника ночью. Из общего незначительного числа потерь у ночных бомбардировщиков на долю зенитных средств приходилось только 14,3%.

Здесь следует иметь в виду, что результаты ночного бомбометания (отсутствие на У-2 специального бомбового прицела) не всегда оправдывали целесообразность действий ночью. Для повышения эффективности ночного бомбометания до необходимого уровня требовалось значительно расширить масштабы использования осветительных бомб и оснастить самолет прицелом для бомбометания ночью с высоты 1000-1200 м и более совершенным навигационным оборудованием.

Основные потери истребители (55,5% от общего числа боевых потерь) понесли в воздушных боях. От огня зенитных средств они понесли наименьшие потери по сравнению с бомбардировщиками и штурмовиками, что можно объяснить характером их боевой деятельности и отчасти следствием высокой скорости, скоротечности атак и хорошей вертикальной маневренности.

Боевая деятельность истребителей в основном складывалась из прикрытия войск и объектов на своей территории, сопровождения штурмовиков и бомбардировщиков и вылетов на поиск и уничтожение самолетов противника. Значительно реже истребители привлекались для атаки наземных целей и разведки. Из всех перечисленных случаев они подвергались обстрелу зенитным огнем, главным образом, при сопровождении своих самолетов на территорию противника и при действиях по наземным целям.

Дневные бомбардировщики, как и истребители, основные потери (около 51%) несли от огня истребителей. На втором месте стоят потери по не выясненным причинам (26%) и только затем следуют потери от огня зенитной артиллерии (21%).

Наибольшие потери пришлись на долю штурмовиков Ил-2. По сравнению сщругими типами самолетов потери Ил-2 от зенитного огня являлись наибольшими (34,6%), хотя на систему боевой живучести самолета (бронекорпус, протектор бензобаков, система заполнения бензобаков азотом) было выделено 15,6% полетного веса, что значительно выше, чем у истребителей (1-1,8%) и бомбардировщиков (1,7-1,9%).

Действительно, объекты атак штурмовиков в войсковом тылу противника прикрывались значительным количеством батарей МЗА и ЗПУ, огонь которых, как показывал анализ поражений Ил-2, оказывался весьма действенным на основных высотах боевой работы - 600-1000 м (до бреющего полета включительно).

Обычно на наиболее опасных участках немцы сосредоточивали на 1 км фронта до 3-4 батарей МЗА и до 20-24 установок крупнокалиберных зенитных пулеметов. Среднекалиберная зенитная артиллерия располагалась из расчета в среднем одна батарея на 2 км фронта. Кроме этого, довольно широко использовались и так называемые «кочующие» зенитные батареи, засады и т.п., которые могли внезапно обстрелять штурмовики. Если Ил-2 подходили к цели на высоте порядка 800-1000 м, то уже за 3-4 км от линии фронта они могли быть обстреляны огнем среднекалиберной зенитной артиллерии и за 1-1,5 км - огнем МЗА.

Таким образом, штурмовикам уже при подходе к целям на поле боя приходилось преодолевать сплошную стену зенитного огня. Плотность огня на высотах боевого применения Ил-2, не считая орудий среднего калибра, доходила до трех-пятислойного огня. Как следует из документов, «МЗА обычно бьет по высотам 200-300-400-600-800-1000 м и далее...» (15763).

По данным Управления воздушно-стрелко- вой службы ВВС КА, во время атаки наземных целей в полосе немецкой обороны по штурмовику в секунду могло быть выпущено свыше 8000-9000 пуль крупного калибра и 200-300 малокалиберных зенитных снарядов со всеми вытекающими для Ил-2 последствиями.

Если теперь учесть, что группы Ил-2 находились над полем боя в среднем по 10-15-20 мин на высотах 200-1000 м, то большие потери от зенитного огня - это вполне закономерный результат. Характерно, что штурмовики понесли примерно равные потери от атак истребителей (34,9%) и огня немецких зенитчиков. Причем наметилась тенденция роста потерь от зенитного огня при одновременном снижении потерь от действий истребителей.

Здесь следует иметь в виду, что 80% потерь Ил-2 по графе «не вернулось с боевого задания» можно в равной мере распределить между потерями от зенитного огня и истребителей, а остальные 20% считать не вернувшимися из-за потери ориентировки. При таком допущении потери Ил-2 от истребителей составят 46,8%, а от зенитного огня - 46,4%.

Продолжительность боевой службы самолетов сильно зависела от степени противодействия противника с земли и в воздухе, что хорошо видно из структуры потерь самолетов в разрезе операционных направлений и участии фронтов (воздушных армий).

Так, за первый год войны и март 1943 г. средний налет в ВВС 7-й ОА Карельского фронта составил 152 самолетовылета на одну боевую потерю (173 ч налета) дневного бомбардировщика и 139 самолетовылетов (117 ч)- на одну потерю истребителя, что значительно выше средних цифр потерь авиации по I фронтам и направлениям.

Анализ потерь на Сталинградском, Донстн и Калининском фронтах за октябрь 1942 г. - январь 1943 г. показывает, что потери авт ции оказывались значительно меньше, копр ! было «сломлено сощютжление протвнш% :{ подорвано моральное состояние его частей», дезорганизована или серьезно ослаблена система ПВО войск и тыловых объектов, а также когда «господство в воздухе находится в наших руках».

Например, продолжительность боевой службы бомбардировщиков и штурмовиков в частях 16-й ВА и 2-го бак РВГК, действовавших в январе 1943 г. по войскам противника в кольце окружения под Сталинградом, была в 11,4,4 и 2,3 раза выше средних цифр. Тогда как в октябре-ноябре 1942 г., до перехода наших войск в контрнаступление на сталинградском направлении и в первый период борьбы с окруженной группировкой, продолжительность службы была близка к средним цифрам, составляя 35 и 34 самолетовылетов на одну потерю бомбардировщика и штурмовика соответственно.

Штурмовик Ил-2 (15763).

26 августа 1943 директор завода 39 Абрамов направил А.И.Ш. телефонограмму в 2:30:

"26 августа 1943 на самолете Ил-6 производились доработки и устранение дефектов, выявленных в предыдущем полете и заправке по весу горючим и маслом.

Очередной полет назначен на 8 час. утра 27 августа (1768,251).

26 августа 1943 ГИ завода 39 Петров направил А.И.Ш. телефонограмму:

"На самолете Ил-6 25 августа сделан пятый полет продолжительностью 45 мин. на проверку работы бензопровода при переключении питания моторов с одного бака на другой.

Моторы при этом работали неравномерно с большой потерей высоты.

Завтра 26 августа 1943 при очередном полете будет уточнена причина неравномерности работы моторов (1768,271).

26 августа 1943 С.В.И. писал А.И.Ш. письмо N 1/926с:

"В виду того, что на самолете Ил-6:

а) полет на номинальной мощности одного мотора невозможен, т.к. недостаточна площадь РН

б) недостаточно проверена топливная система

в) ухудшается погода на маршруте Иркутск-Москва - перегонку летом самолета Ил-6 считаю нецелесообразным, поэтому прошу Вашего указания директору завода 39 Абрамову об упаковке и погрузке самолета для отправки по ж/д.

Одновременно прошу Вашего распоряжения о наряде ж/д вагонов 5 платформ и одного крытого вагона для отправки всего груза большой скоростью (1775,122).

26 августа 1943 г. в НИИ ВВС на аэродром Чкаловское прибыли два противотанковых самолета «Харрикейн» 1Ю зав. №№ КХ-171 и КХ-305. Однако из-за задержки правых пушек и боезапаса, испытания были начаты только 13 ноября и закончены 23 декабря. Акт по испытаниям утвержден главным инженером ВВС КА генерал-полковником А.К. Репиным 11 января 1944 г.

По завершению полетов в НИИ ВВС самолет зав. № КХ-305 в феврале 1944 г. поступил в НИИ АВ ВВС для производства контрольных испытаний вооружения. Отчет по испытаниям утвержден начальником НИИ АВ генерал-майором М.В. Гуревичем 17 марта.

Испытания в НИИ ВВС проводились объединенной бригадой специалистов 3-го и 4-го отделов института. Ведущим инженером по испытаниям был назначен инженер-капитан Рабкин (3-й отдел), его помощником - инженер-капитан Колосов (4-й отдел). На самолетах летали: летчик- испытатель 3-го отдела майор Голофастов и летчик-испытатель 4-го отдела старший лейтенант Поминальный.

В НИИ АВ к испытаниям привлекались специалисты 7-го отдела института: майор В.С. Полубиченко - ответственный по испытаниям, старший техник-лейтенант Ф.Ф. Сивцов, летчик-испытатель капитан А.В. Кусакин и механик по вооружению старший сержант Ф.Я. Анохин.

Всего в НИИ ВВС было выполнено 27 полетов с суммарным налетом 18 ч 40 мин, втом числе: на самолете зав. N9 КХ-305 -16 полетов (12 ч 10 мин), на самолете зав. № КХ-171 - 11 полетов (6 ч 30 мин). С начала эксплуатации мотор «Мерлин» XX №87591 на самолете зав. № КХ-305 наработал 52 ч 14 мин, а мотор № 87437 на самолете зав. № КХ-171 -71 ч 11 мин.

В НИИ АВ ВВС на самолете зав. № КХ- 305 выполнили еще 9 контрольных полетов на отстрел вооружения в воздухе по воздушным и наземным целям.

Судя по песчаному камуфляжу, самолеты применялись в Северной Африке.

Истребители оснащались пылефильтром, установленным на всасывающем патрубке мотора.

Штурмовой вариант самолета «Харрикейн» 1Ю представлял собой серийный самолет «Харрикейн» НС с усиленным бронированием, доработанный под установку крупнокалиберных пушек.

На самолете устанавливался деревянный трехлопастный воздушный винт изменяемого в полете шага фирмы Ротол Н5-5/3 диаметром 3,43 м. Система разжижения масла бензином, невыключаемый воздушный фильтр и другие агрегаты системы винтомоторной группы такие же, как у Мк.ПС. Вместо двух кислородных баллонов оставлен один.

Под крылом Мк.1Ю размещались две пушки Виккерс 5 калибра 40 мм с суммарным боекомплектом 30 снарядов и в крыле два пулемета Кольт-Браунинг калибра 7,69 мм с боекомплектом 1300 патронов. Вместо пушек допускалась подвеска дополнительных бензобаков.

В правом крыле предусматривалась установка фотокинопулемета для учебных целей и для контроля результатов стрельб, но на поступивших в НИИ ВВС самолетах фотокинопулеметы отсутствовали.

Управление огнем пушек и пулеметов раздельное," электропневматическое. Стрельба из пулеметов велась с помощью электрокнопки, смонтированной на ручке управления, а из пушек, также электрокнопкой, но смонтированной на секторе газа.

Для прицеливания при стрельбе использовался коллиматорный прицел Рефлектор Сайт Мк.115 с электрической подсветкой.

Установка пулеметов Кольт-Баунинг ничем не отличалась от установки на серийном самолете типа Мк.ПС, за исключением увеличенного боезапаса (лента в патронном ящике).

Пушки помещались в специальном обтекателе под крылом и крепились на двух узлах, из которых передний являлся силовым, а задний - регулировочным. При этом стволы пушек на 1080 мм выступали за переднюю кромку крыла.

Автоматика пушек Виккерс 8 работала на принципе отдачи с длинным ходом ствола, запирание клиновое. Сила отдачи при стрельбе поглощалась работой автоматики, возвратной и буферной пружинами и гидравлическим тормозом. В гидротормоз заливалось веретенное масло или смесь веретенного масла с техническим керосином (в соотношении 60/40).

Питание пушек - магазинное. Магазин на 15 снарядов жестко крепился к пушке болтами. Зарядка магазина производилась непосредственно на самолете.

Перезарядка пушек осуществлялась вручную с помощью специальной рукоятки с цепной передачей. Перезаряжать пушку можно было только на земле. В воздухе летчик имел возможность лишь повторно взвести ударник. Для этого на левом борту располагалась гашетка пневмовзвода ударников пушек. С ее помощью летчик в полете мог повторно взвести ударники пушек и продолжить стрельбу.

Длина пушки достигала 2970 мм, при высоте с магазином 533 мм (без магазина 278 мм) и ширине 210 мм. Общий вес пушки с магазином и 15 бронебойными снарядами составлял 180,2 кг, в том числе: сама пушка - 141,7 кг, магазин без патронов - 16,0 кг, боекомплект - 22,5 кг.

Броней на самолете защищались: летчик, мотор, водо- и маслорадиаторы. Общий вес брони достигал 185 кг.

Бронекозырек кабины летчика состоял из трех плит пулестойкого стекла. Средняя плита имела толщину 35 мм, а боковые по 32 мм. Спереди сверху летчик защищался двумя бронеплитами толщиной по 4,75 мм, одна из которых устанавливалась перед расширительным бачком, а вторая перед резервным бензобаком. Снизу спереди летчика прикрывали две бронеплиты по 4,75 мм под боковыми капотами мотора, по одной с каждой стороны. Под сиденьем располагалась бронеплита толщиной 7,5 мм. Со стороны задней полусферы летчик защищался бронеспинкой, состоящей из четырех 4,75-мм бронеплит и бронезаголовника толщиной 10,25 мм.

Водо- и маслорадиаторы защищались снизу пятью 4,5-мм бронеплитами. Бронирование мотора включало четыре бронеплиты с левой стороны толщиной 4,25 и 4,75 мм, три плиты с правой стороны толщиной 4,75, 5,25 и 6,75 мм и три бронеплиты снизу толщиной 7,5 мм, 5,25 и 4,75 мм. Все плиты крепились к подкосам моторной рамы и закрывались капотами мотора.

Масса пустого самолета составлял 2763 кг. Нормальный полетный вес - 3650 кг.

На номинальном режиме работы мотора максимальная скорость самолета «Харрикейн» 1Ю зав. № КХ-305 достигала 398 км/ч - у земли, 460 км/ч - на 1-й границе высотности (3400 м), 478 км/ч - на 2-й границе высотности (5300 м). На боевом режиме работы мотора, который можно было использовать в течение не более 5 мин, скорость самолета на высоте возрастала на 6-8 км/ч. При этом границы высотности несколько смещались вверх на 300-350 м. Практический потолок - 9650 м.

Вертикальная скорость у земли составляла 9,7 м/с, на высоте 2000 м - 10,5 м/с, а на 3000 м -11,2 м/с. Соответственно, на высоту 1000 м самолет забирался за 1,8 мин, на 3000 м - за 5,0 мин, а на 5000 м - за 8,5 мин.

Самолет на высоте 1000 м разгонялся при даче полного газа от скорости 0,7 до 0,95 максимальной за 0,72 мин, а тормозил при сбросе газа до скорости 0,7 максимальной за 0,48 мин.

Скорость, скороподъемность и разгонные характеристики замерялись с пылефильтром, установленным на всасывающем патрубке мотора, при закрытом фонаре и полностью открытой заслонке радиаторов.

За один боевой разворот (левый и правый) с высоты 5000 м при скорости ввода 412 км/ч самолет набирал 460 м. Скорость выхода в горизонтальный полет - 267 км/ч. На выполнение маневра затрачивалось 28 сек.

При выполнении правого переворота при скорости ввода 207-215 км/ч самолет терял до 700 м высоты, а при выполнении левого переворота - 830 м. Скорость на выходе из переворота - 309-329 км/ч.

Виражи самолет выполнял устойчиво и легко сохранял заданный крен. Время полного виража на высоте 1000 м составляло 22 с при выполнении левого виража и 29-30 с при выполнении правого виража. При этом радиус виража не превышал 315 и 470 м, соответственно.

Разбег самолета при взлете находился в пределах 420 м. Скорость отрыва - 152 км/ч. Посадочная скорость равнялась 123 км/ч. Пробег при посадке со щитками, отклоненными на 80', не превышал 440 м.

Максимальная дальность полета на высоте 910-950 м при скорости полета 265 км/ч достигала 825 км (3 ч).

В ходе испытаний было выполнено четыре полета на пикирование под углами от 30' до 55°. Максимальная скорость на пикировании доводилась до 630 км/ч (скорость ввода 380 км/ч), а перегрузка на выводе из пикирования до 3 единиц.

Пикировал самолет устойчиво. Поведение самолета с триммерами руля поворота, установленными нейтрально, было нормальным, тенденции к затягиванию в пикирование не наблюдалось. Усилия на рули нормальные. Однако при достижении скорости 610-620 км/ч из-за отсасывания и срыва воздушного потока с замков обтекателей подкрыльевых пушек появлялась заметная тряска плоскостей и вибрация педалей ножного управления.

Летчики, облетавшие «Харрикейн» 1Ю, отмечали хороший обзор вперед, в сторону и вверх и неудовлетворительный - вперед- вниз и назад. Габариты кабины позволяли летчику наклоняться в стороны, что сочли недостатком самолета. Бронестекло козырька фонаря и целлулоид подвижной части имели удовлетворительную прозрачность и почти не давали искажений. Случаев отколов и обмерзания бронестекла и целлулоида при полетах в условиях зимы не наблюдалось. Размещение некоторых приборов на приборной доске и рычагов управления оказалось неудобным (например, рычаг управления уборкой и выпуском шасси).

Анализ схемы бронирования показал, что броня прикрывала летчика в горизонтальной плоскости в угловом конусе 30-40° и в вертикальной плоскости до 10-15" вверх и 15-20° вниз по отношению к продольной оси самолета. В этом диапазоне углов вполне обеспечивалась защита от поражения бронебойными пулями нормального калибра при стрельбе с дистанции не менее 100-150 м и бронебойными пулями крупного калибра с дистанции 400-500 м и более. Между тем летчик не имел броневой защиты сбоку и сверху. Совершенно не были защищены бензо- и маслобаки. Защита мотора, водо- и маслорадиатора считалась недостаточной. Мотор не имел брони сверху, водо- и маслорадиаторы не защищались со стороны входа и выхода воздушного тоннеля.

По общему мнению летчиков увеличение полетного веса и ухудшение аэродинамики самолета Мк.1Ю по сравнению с Мк.НС привело к заметному понижению летных данных и маневренности самолета, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Для выполнения фигур, «скорости приходится держать больше на 5-7 миль/ч, так как самолет тяжелее и инертнее». Продольная и поперечная устойчивость самолета оставляла желать лучшего. Сбалансированность самолета в горизонтальном полете была затруднена и требовала постоянной регулировки положения триммера при изменении скорости полета. На вертикальных фигурах самолет быстро терял скорость, набор высоты на иммельмане и боевом развороте сократился. В то же время техника пилотирования Мк.1Ю практически ничем не отличалась от самолетов «Харрикейн» НС или ИВ.

Проведенный 27 декабря 1943 г. учебный воздушный бой с трофейным истребителем В1109С-4 показал, что самолет «Харрикейн» 1Ю воздушный бой с ним вести не может. Причем не только наступательный бой, но и оборонительный. Немецкий истребитель имел явное преимущество в горизонтальной и в вертикальной плоскости. На виражах «мессер» заходил в хвост «Харрикейну» уже после первого виража на левом вираже и после двух виражей - на правом. При атаках ВШ9С-4 сверху-сзади старшему лейтенанту Поминальному, пилотировавшему «Харрикейн», удавалось вывернуться только из-под первой атаки «мессершмитта», уйти от последующих атак не получалось. Подавляющее преимущество в вертикальном маневре немецкого истребителя позволяло капитану Кувшинову, который летал на ВГ109С-4, свободно занимать выгодную для атаки позицию и атаковать «Харрикейн» Поминального из любого положения.

После обмена мнениями летчиками был сделан вывод о недопустимости воздушного боя одиночного самолета «Харрикейн» 1Ю не только с группой но даже и с одиночным истребителем противника. Рекомендовалось боевые зада-.' выполнять только группой и воздушньГ- бой вести в боевом порядке круг или выполняя ножницы с оттягиванием на свою территорию.

Вооружение самолета отстреливалось как на земле, так и в воздухе. Стрельба велась снарядами, «снаряженными стальными корпусами бронебойных снарядов, так как других боекомплектов для пушек МК-Н - 40 мм, в снабжающих организациях ВВС не имелось». При этом в снарядах отсутствовали «разрывной заряд ВВ и донный взрыватель, заглушка вместо него не поставлена», так что внутренняя полость снаряда сообщалась с зарядной каморой патрона. То есть, снаряды «не имели ни фугасного, ни зажигательного действия, а внутренняя и внешняя баллистика его отличалась от баллистики боевого снаряда». Очевидно, такие снаряды боевого значения не имели, их использование ограничивалось только учебными целями. Но других снарядов союзники не поставили!

В общей сложности из пушек было выполнено 620 выстрелов, в том числе 212 выстрелов на земле и 408 в воздухе.

Пушки пристреливались сходящимся веером на стандартную для ВВС КА дистанцию - 400 м. Рассеивание определялось стрельбой на земле и в воздухе по щитам. Стрельба велась одиночно и очередями.

На земле рассеивание определялось одиночной стрельбой на дальность 50 и 400 м по щиту 2x2 м, поставленному вертикально. При стрельбе овальных отверстий в щите обнаружено не было, что характеризовало хорошую устойчивость снаряда в полете на данных дистанциях.

Для левой пушки боковое отклонение на дистанции 400 м составило всего 10,3 см, вертикальное - 17,0 см, а для правой пушки -13,0 и 16,2 см, соответственно. При стрельбе пулеметов Кольт-Браунинг отклонение оказалось даже выше, чем при стрельбе из пушек: боковое и вертикальное отклонения для левого пулемета равнялись 23,6 и 26,7 см, для правого пулемета-20,6 и 35,8 см.

Коэффициент искажения рассеивания с увеличением дистанции стрельбы достигал величин 0,63-1,32 - у пушек и 0,78- 1,77 - у пулеметов, что «указывает на невысокие баллистические качества оружия на данной установке».

В воздухе пушки отстреляли капитаны Голофастов, Кувшинов, Пикуленко, Кусакин и старший лейтенант Поминальный. Стрельба велась в горизонтальном полете, на виражах, на наборе высоты, а после выполнения пилотажа и по наземной цели с пикирования (по щитам и контуру самолета:. Кроме того, один полет был выполнен для стрельбы на большой высоте.

Пушки при стрельбе в воздухе показан/ себя, как надежное и безотказное оружие. Отдача при стрельбе из пушек более мягкая, чем при стрельбе из 37-мм -ушек НС-37 на самолетах Як-9т и ЛаГГ-3. С/нхронность стрельбы оценивалась как отличная.

При стрельбе в горизонтальном полете самолет «ощущает толчки и зарывается носом вниз». Такие же толчки имели место и на всех других режимах. На пикировании самолет во время стрельбы стремился увеличить угол пикирования и «его необходимо удерживать ручкой управления». Сила отдачи при стрельбе «несколько притормаживает самолет, снижая скорость самолета на пикировании». При стрельбе во время набора высоты наблюдалось некоторое уменьшение угла.

Чем длиннее очередь из пушек, «тем опускание носа самолета и толчки более заметны». При очередях свыше 5-6 снарядов «удержать самолет от зарывания носом становится затруднительно», «самолет начинает раскачиваться в полете» и «прицельная стрельба становится"'невозможной».

Для обеспечения более точного поражения цели рекомендовалось производить стрельбу очередями по 2-3 максимум 4 снаряда из каждой пушки. При этом короткая очередь была рациональна и с точки зрения тактического применения самолета (более экономного расхода небольшого боекомплекта к пушкам).

При стрельбе из одной пушки (правой или левой) самолет разворачивался в сторону стреляющей пушки, а так как «темп стрельбы очень мал, то держать самолет ногой, парируя рулями его отход от цели, почти невозможно». По заявлениям летчиков «получается разбалтывание самолета относительно вертикальной оси на линии прицеливания, что ухудшает качество стрельбы». То есть прицельным был только первый снаряд в очереди.

Наиболее удобными углами пикирования при стрельбе по наземной цели с точки зрения потери высоты и увеличения скорости на пикировании, а также удобства прицеливания считался диапазон 35-45°. При высоте ввода в пикирование 500-550 м дистанция огня составляла 500-700 м, что было более чем достаточно для прицеливания и производства 2-3 очередей.

Важно отметить, что при стрельбе в воздухе по наземной цели «Харрикейн» допускал перенос огня от первоначальной точки наводки в боковом направлении и по дальности в пределах 10-15°, «что было затруднено, а порой неосуществимо, на самолете Ил-2 с 37-мм пушками».

Летчикам понравилось удобное расположение электрокнопки управления огнем из пушек на секторе газа под левую руку. Поскольку пулеметы приводились в действие кнопкой на ручке управления самолетом, то такое расположение управления пушками позволяло вести одновременный огонь из пушек и пулеметов.

Существенным недостатком системы управления вооружением посчитали отсутствие приспособления перезарядки пушек в воздухе. По этой причине устранить возможные задержки в стрельбе летчик не мог. В полете в случае осечки летчик мог только повторно взвести ударный механизм, «что отсутствие системы перезарядки не компенсирует». В то же время взведение ударника (с помощью гашетки на левом борту) и контроль давления в воздушной системе управления оружием (с помощью манометра) осуществлялось просто и удобно.

Прицеливание при помощи прицела Рефлектор Сайт Мк.115 простое. Включать прицел и регулировать накал лампы подсветки удобно.

Попытка отстрелять все вооружение самолета на высоте 7500-8000 м оказалась неудачной. Из-за низкой температуры воздуха - около -54°С, оружие отказало в действии. На земле были определены неотдачи в пушках и пулеметах, хотя оружие было смазано незамерзающей смазкой.

Летчики сочли, что «боекомплект 15 снарядов на пушку и темп стрельбы 100-110 выстрелов в минуту не могут удовлетворить ТТТ, предъявляемым ВВС к самолету-истребителю». Боекомплект к пулеметам был вполне достаточным.

Основные результаты при стрельбе по щиту с пикирования под углом 45° с дистанции 500-700 м сводились к следующему. Боковое отклонение и отклонение по дальности достигали: короткая очередь (2-3 снаряда) -1,08 и 1,70 м, длинная очередь (6-7 снарядов) - 1,51 и 2,39 м, рассеивание коротких очередей (5 очередей) - 1,55 и 3,11 м, рассеивание длинных очередей (2 очереди)-2,02 и 5,32 м.

Наблюдались значительные отклонения центра группирования в вертикальной плоскости (по дальности) с увеличением длины очереди. Если при стрельбе короткими очередями рассеивание центра группирования очереди находилось в пределах от -1,1 до -2,4 м, то при переходе к стрельбе длинными очередями резко возрастало - до -3,12-4,47 м. Это обстоятельство вполне соответствовало показаниям летчиков о стремлении самолета «зарываться носом при стрельбе на пикировании».

При стрельбе из одной пушки с увеличением длины очереди центр группирования очереди «резко смещался в сторону стреляющей пушки под самолет», причем «тенденция эта одинаковая как для правой, так и для левой пушки».

| Характеристика/тип пушки | НС-45 | «Виккерс» 3 | М4 | НС-37 | ВЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калибр, мм | 45 | 40 | 37 | 37 | 23 |
|  | Отдача при | Отдача при | Отдача при | Отдача при | Отвод газов |
| Принцип действия | коротком | длинном | коротком | коротком | из канала |
|  | ходе ствола | ходе ствола | ходе ствола | ходе ствола | ствола |
| Питание | Звеньевое | Магазин | Магазин | Звеньевое | Зеньевое |
| Темп стрельбы, выстр./мин | 250 | 110 | 150 | 250 | 600 |
| Начальная скорость, м/с | 781 | 585 | 610 | 878 | 915 |
| Вес пушки, кг | 163,8 | 157,7 | 108 | 162,5 | 66 |
| Вес снаряда, кг | 1,065 | 1,041 | 0,65 | 0,732 | 0,197 |
| Вес секундного залпа, кг | 4,44 | 1,91 | 1,63 | 3,05 | 1,97 |
| Дульная энергия, кг | 33110 | 18158 | 12327 | 28761 | 8406 |
| Дульная мощность, кг/с | 137956 | 33289 | 30819 | 119837 | 84064 |
| Показатель качества оружия | 842 | 211 | 285 | 737 | 1274 |

Как положительный факт отмечалась простая эксплуатация пушек: «пушки осваиваются техническим составом легко и быстро». Подходы к пушкам удобные. Зарядка магазина производилась непосредственно на самолете. При двух работающих техниках на приведение в боевую готовность одной пушки после стрельбы (снятие обтекателя пушки, частичная разборка, чистка и смазка пушки, зарядка магазина, постановка обтекателя) уходило не более 26 мин, в том числе всего 2 мин - на зарядку пушки.

тронного ящика, чистка, смазка, укладка ленты в ящик, зарядка пулемета и закрытие лючка) около 20 мин, подготовка оружия занимала не более полутора часов.

В ходе стрельб пушки и пушечные установки показали высокую надежность. Если исключить из рассмотрения результаты стрельбы на большой высоте (7500- 8000 м), то процент задержек в стрельбе по вине пушек составил всего 0,16%, а пулеметов 0,13% от общего числа выстрелов. При этом после устранения дефекта, вызвавшего задержку в стрельбе пушки, отказы пушек больше не повторялись. По пулеметам все отказы относились только к правому пулемету, который имел «неустранимый дефект - тугой ход подвижных частей, не зависящий от конструкции оружия».

По вине пушечной установки задержек не было вовсе. Пневмосистема и электропневматическое управление вооружением работали надежно и безотказно.

Имелись и недостатки. Пушки было трудно снаряжать - «стеснен подход к рукоятке магазина при заряжании, особенно при зимней эксплуатации». Конструкция защелок, фиксирующих положение рукоятки магазина, оказалась неудачной и непрочной. Окно магазина пушки располагалось крайне неудобно, что затрудняло работу при снаряжении магазина патронами. К тому же можно было повредить руки. Гильзоотводное окно имело размеры ровно под размер гильзы, поэтому для извлечения гильзы или снаряда из патронника необходимо было производить неполную разборку пушки. Регулировочное приспособление пушек было выполнено неудачно - «при снятии пушки с самолета нарушается пристрелка». Легкосъемные замки крышек лючков пулеметов в ходе эксплуатации быстро деформировались. Как следствие, открывание и закрывание лючков становилось затруднительным. Обтекатели пушек оказались недостаточно жесткими и при резком выводе из пикирования деформировались. Так, старший лейтенант Поминальный 12 декабря при пикировании под углом 55° на выходе из пикирования создал перегрузку близкой к 3 единицам и обтекатели пушек деформировались.

Сравнение летно-боевых качеств «Харрикейн» 1Ю с советскими истребителями Як-9т, ЛаГГ-3 и штурмовиком Ил-2, вооруженных пушками калибра 37 мм НС- 37, оказалось не в пользу «англичанина».

Отмечалось, что «пушка Виккерс 5 калибра 40 мм по темпу стрельбы и начальной скорости снаряда стоит ниже современных систем авиационных автоматических пушек и значительно ниже отечественной 37-мм пушки НС-37 ОКБ-16». Пушка имеет большой относительный вес. Коэффициент использования металла по отношению к дульной мощности (показатель качества оружия) у Виккерс 5 в 1,35 раза меньше, чем у американской 37-мм пушки М-4, в 3,5 раза меньше, чем у НС-37 и в 4 раза меньше, чем у НС-45.

| Калибр, мм | 45 | 40 | 37 | 37 | 23 | 20 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика/тип пушки | НС-45 | «Виккерс» 3 | М4 | НС-37 | вя | «Испано» | МП-20 |
| Бронепробиваемость, толщина/300 м/ 0 град (мм/м/град) | 43,3 | 39,5 | 41 | 48,3 | 32,5 | 28,5 | 19 |

Несмотря на больший калибр, броне- пробиваемость английской пушки оказалась хуже отечественной пушки калибра 37 мм НС-37. С дистанции 300 м бронебойный снаряд к пушке НС-37 пробивал при нормальном попадании до 48,3 мм гомогенной танковой брони, тогда как бронебойный снаряд к пушке Виккерс 5 - только 38-41 мм.

Советские истребители Як-9т и ЛаГГ- 3, хотя и имели несколько меньший вес секундного залпа, но заметно превосходили английский истребитель танков по летным данным.

Наступательное стрелково-пушечное вооружение Ил-2 по сравнению с оружием «Харрикейн» 1Ю имело почти в 1,5 раза больший вес секундного залпа. При этом боекомплект к пушкам у Ил-2 по времени непрерывной стрельбы был также больше. Если принять во внимание значительно лучшее бронирование самолета Ил-2, наличие обороны задней полусферы и бомбового вооружения, то преимущество его системы вооружения считались несомненными.

Зато у «Харрикейна» было другое преимущество. Рассеивание нескольких очередей при стрельбе в воздухе из пушек по полотнищам, расположенным на земле, у самолета «Харрикейн» оказалось примерно в 2-2,5 раза меньше, чем у самолетов ЛаГГ-3 и Як-9т с пушкой НС-37, и в 6-6,5 раз меньше, чем у самолета Ил-2 с пушками НС-37. Смещение центров группирования попаданий по отношению точки наводки прицела у самолета «Харрикейн» меньше, чем у Ил-2 с НС-37 примерно в 4-11 раз меньше.

Рассеивание при стрельбе в воздухе из пушек у самолета «Харрикейн» 1Ю, по сравнению с рассеиванием при стрельбе на земле, возрастало в 10-18 раз, а у самолета Ил-2 - в 30-100 раз. Следовательно, ведение прицельного огня в воздухе с самолета «Харрикейн» 1Ю «значительно удобнее и точнее, чем со сравниваемыми отечественными самолетами».к правому пулемету, который имел «неустранимый дефект - тугой ход подвижных частей, не зависящий от конструкции оружия».

По вине пушечной установки задержек не было вовсе. Пневмосистема и электропневматическое управление вооружением работали надежно и безотказно.

Имелись и недостатки. Пушки было трудно снаряжать - «стеснен подход к рукоятке магазина при заряжании, особенно при зимней эксплуатации». Конструкция защелок, фиксирующих положение рукоятки магазина, оказалась неудачной и непрочной. Окно магазина пушки располагалось крайне неудобно, что затрудняло работу при снаряжении магазина патронами. К тому же можно было повредить руки. Гильзоотводное окно имело размеры ровно под размер гильзы, поэтому для извлечения гильзы или снаряда из патронника необходимо было производить неполную разборку пушки. Регулировочное приспособление пушек было выполнено неудачно - «при снятии пушки с самолета нарушается пристрелка». Легкосъемные замки крышек лючков пулеметов в ходе эксплуатации быстро деформировались. Как следствие, открывание и закрывание лючков становилось затруднительным. Обтекатели пушек оказались недостаточно жесткими и при резком выводе из пикирования деформировались. Так, старший лейтенант Поминальный 12 декабря при пикировании под углом 55" на выходе из пикирования создал перегрузку близкой к 3 единицам и обтекатели пушек деформировались.

Сравнение летно-боевых качеств «Харрикейн» 1Ю с советскими истребителями Як-9т, ЛаГГ-3 и штурмовиком Ил-2, вооруженных пушками калибра 37 мм НС- 37, оказалось не в пользу «англичанина».

Отмечалось, что «пушка Виккерс 3 калибра 40 мм по темпу стрельбы и начальной скорости снаряда стоит ниже современных систем авиационных автоматических пушек и значительно ниже отечественной 37-мм пушки НС-37 ОКБ-16». Пушка имеет большой относительный вес. Коэффициент использования металла по отношению к дульной мощности (показатель качества оружия) у Виккерс 5 в 1,35 раза меньше, чем у американской 37-мм пушки М-4, в 3,5 раза меньше, чем у НС-37 и в 4 раза меньше, чем у НС-45.

Деформация обтекателей правой и левой пушек после пикирования и резкого вывода 19.12.43 (старший лейтенант Поминальный)

| Калибр, мм | 45 | 40 | 37 | 37 | 23 | 20 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика/тип пушки | НС-45 | «Виккерс» 3 | М4 | НС-37 | вя | «Испано» | МП-20 |
| Бронепробиваемость, толщина/300 м/ 0 град (мм/м/град) | 43,3 | 39,5 | 41 | 48,3 | 32,5 | 28,5 | 19 |

По результатам испытаний самолета «Харрикейн» 1Ю и его вооружения управление технической эксплуатации ВВС КА в марте 1944 г. специальным информационным письмом довело до сведения летного и технического состава строевых полков ВВС КА особенности техники пи-

лотирования самолета и его основные летные данные. Указывалось, что по технике пилотирования самолет «Харрикейн» 1Ю не отличается от «Харрикейна» ПС. Дальность и продолжительность полета «Харрикейна» 1Ю и Харрикейна» ПС практически равны. В связи с появлением тряски при скорости порядка 380-385 миль/ч (610-620 км/ч) скорость пикирования самолета «Харрикейн» НО ограничивалась 375 миль/ч (600 км/ч).

17 мая 1944 г. заместитель начальника оперативного управления ВВС КА ге- нерал-майор А.П. Некрасов направил начальнику штаба ВВС генерал-полковнику С.А. Худякову заключение о боевых возможностях самолета «Харрикейн» !Ю.

В документе констатировалось, что «вследствие слабого могущества выстрела стрелково-пушечного оружия, отсутствия бомбардировочного вооружения и недостаточного бронирования, самолет «Харрикейн» 1Ю не может быть эффективно использован, как истребитель танков или штурмовик». Боеприпасы пушек НС-37 калибра 37 мм и ВЯ калибра 23 мм, состоящие из осколочно-зажигательных и бронебойно-зажигательных снарядов, имеют больший разрушающий эффект у цели по сравнению с боеприпасами к пушке Виккерс 5, а бронебойный снаряд пушки НС-37 обладает к тому же еще и большей бронепробиваемостью.

Внимание руководства обращалось на ненормальную ситуацию со снабжением ВВС КА снарядами к пушкам Виккерс 5. По этому поводу в докладе указывалось: «Получаемые нами бронебойные снаряды от англичан, являются недозаряженны- ми (нет взрывчатого вещества и донного взрывателя), вследствие чего баллистические характеристики снарядов плохие и не отвечают тактико-техническим требованиям к боеприпасам воздушного боя. Такой тип снаряда не в состоянии пробить броню среднего танка в 45 мм на дистанции 300 м под углом встречи к нормали 30°, а бронь толщиной меньше, чем 30 мм, или планер самолета, он способен пробить, но не разрушить, так как снаряд не имеет ни зажигательного, ни фугасного снаряжения. Поэтому такие снаряды могут быть использованы для учебных целей или каклафето- пробные. Для поражения самолетов в воздухе нужны снаряды осколочно-фугасного действия».

При сопоставимых летных данных у земли основной ударный самолет ВВС КА штурмовик Ил-2 имел значительно более сильное бронирование, бомбардировочное вооружение и воздушного стрелка для защиты от атак истребителей противника со стороны задней полусферы. По этим причинам боевые качества Ил-2 оценивались специалистами оперативного управления значительно выше, чем «Харрикейна»1Ю.

На основании этого делался вывод, что «самолет «Харрикейн» НО в качестве штурмовика применять нецелесообразно, вследствие слабого могущества выстрела стрелково-пушечного вооружения, отсутствия бомбардировочного вооружения и слабого бронирования». Истребитель предлагалось использовать в системе ПВО страны в качестве истребителя-перехват- чика, но при условии использования боеприпасов «осколочно-трассирующего или осколочно-зажигательного снаряжения».

Известна резолюция генерала Худякова, которую тот наложил на документ: «ОУ. Подготовить справку такого же содержания главному инженеру ВВС за моей подписью». Уже 23 мая справка ушла в аппарат генерала Репина.

Пока «Харрикейны» 1Ю зав. №№ КХ-171 и КХ-305 испытывались и принималось решение о целесообразности применения самолетов этого типа в ВВС КА, личный состав 246-го иап начиная с октября 1943 г. прошел полный курс переучивания на английский противотанковый истребитель в 25-м запасном истребительном авиаполку ВВС Закавказского военного округа (г. Аджи-Кабул) (12735).

26 августа 1943 г. в НИИ ВВС на аэродром Чкаловское прибыли 2 самолета «Харрикейн» IID зав. № КХ-171 и № КХ-305 поступили в НИИ ВВС и затем в НИИ АВ ВВС, где провели всесторонние исследования их летно-боевых качеств и вооружения. Однако из-за задержки правых пушек и боезапаса испытания были начаты только 13 ноября и закончены 23 декабря. Акт по испытаниям утвержден главным инженером ВВС КА генерал-полковником А. К. Репиным 11 января 1944 г.

По завершении полетов в НИИ ВВС самолет зав. № КХ-305 в феврале 1944 г. поступил в НИИ АВ ВВС для производства контрольных испытаний вооружения. Отчет по испытаниям утвержден начальником НИИ АВ генерал-майором М. В. Гуреви- чем 17 марта.

Испытания в НИИ ВВС проводились объединенной бригадой специалистов 3-го и 4-го отделов института. Ведущим инженером по испытаниям был назначен инженер-капитан Рабкин (3-й отдел), его помощником — инженер-капитан Колосов (4-й отдел). На самолетах летали: летчик-испытатель 3-го отдела майор Голофастов и летчик-испытатель 4-го отдела старший лейтенант Поминальный.

В НИИ АВ к испытаниям привлекались специалисты 7-го отдела института: майор В. С. Полубичен- ко — ответственный по испытаниям, старший техник-лейтенант Ф. Ф. Сивцов, летчик-испытатель капитан А.В. Кусакин и механик по вооружению старший сержант Ф. Я. Анохин.

Всего в НИИ ВВС было выполнено 27 полетов с суммарным налетом 18 ч 40 мин, в том числе на самолете зав. № КХ-305 — 16 полетов (12 ч 10 мин), на самолете зав. № КХ-171 — 11 полетов (6 ч 30 мин).

В НИИ АВ ВВС на самолете зав. № КХ-305 выполнили еще 9 контрольных полетов на отстрел вооружения в воздухе по воздушным и наземным целям.

Штурмовой вариант самолета «Харрикейн» IID представлял собой серийный самолет «Харрикейн» IIC с усиленным бронированием и доработанный под установку крупнокалиберных пушек.

Броней на самолете защищались: летчик, мотор, водо- и масло- радиаторы. Общий вес брони достигал 185 кг.

Под крылом Mk.IID размещались 2 пушки Вик- керс S калибра 40 мм с суммарным боекомплектом 30 снарядов и в крыле 2 пулемета Кольт-Браунинг калибра 7,69 мм с боекомплектом 1300 патронов. Вместо пушек допускалась подвеска дополнительных бензобаков.

Пушки помещались в специальном обтекателе и крепились на 2 узлах, из которых передний являлся силовым, а задний — регулировочным. При этом стволы пушек на 1080 мм выступали за переднюю кромку крыла.

Автоматика пушек Виккерс S работала на принципе отдачи с длинным ходом ствола, запирание клиновое. Сила отдачи при стрельбе поглощалась работой автоматики, возвратной и буферной пружинами и гидравлическим тормозом. В гидротормоз заливалось веретенное масло или смесь веретенного масла с техническим керосином (в соотношении 60/40).

Питание пушек — магазинное. Магазин на 15 снарядов жестко крепился к пушке болтами. Зарядка магазина производилась непосредственно на самолете.

Перезарядка пушек осуществлялась вручную с помощью специальной рукоятки с цепной передачей. Перезаряжать пушку можно было только на земле. В воздухе летчик имел возможность лишь повторно взвести ударник. Для этого на левом борту располагалась гашетка пневмовзвода ударников пушек. С ее помощью летчик в полете мог повторно взвести ударники пушек и продолжить стрельбу.

Длина пушки достигала 2970 мм, при высоте с магазином 533 мм (без магазина 278 мм) и ширине 210 мм. Общий вес пушки с магазином и 15 бронебойными снарядами составлял 180,2 кг, в том числе сама пушка — 141,7 кг, магазин без патронов — 16,0 кг, боекомплект — 22,5 кг.

По общему мнению летчиков, увеличение полетного веса и ухудшение аэродинамики самолета Mk.IID по сравнению с Mk.IIC привело к заметному понижению летных данных и маневренности самолета как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Для выполнения фигур «скорости приходится держать больше на 5—7 миль/ч, так как самолет тяжелее и инертнее». Продольная и поперечная устойчивость самолета оставляла желать лучшего. Сбалансированность самолета в горизонтальном полете была затруднена и требовала постоянной регулировки положения триммера при изменении скорости полета. На вертикальных фигурах самолет быстро терял скорость, набор высоты на иммельмане и боевом развороте сократился. В то же время техника пилотирования Mk.IID практически ничем не отличалась от самолетов «Харри- кейн» IIC или IIB.

Вооружение самолета отстреливалось как на земле, так и в воздухе. Стрельба велась снарядами, «снаряженными стальными корпусами бронебойных снарядов, так как других боекомплектов для пушек MK-II — 40 мм в снабжающих организациях ВВС не имелось». При этом в снарядах отсутствовали «разрывной заряд ВВ и донный взрыватель, заглушка вместо него не поставлена», так что внутренняя полость снаряда сообщалась с зарядной каморой патрона. То есть снаряды «не имели ни фугасного, ни зажигательного действия, а внутренняя и внешняя баллистика его отличается от баллистики боевого снаряда». Очевидно, такие снаряды боевого значения не имели — их использование ограничивалось только учебными целями. Но других снарядов союзники не поставили.

В общей сложности из пушек было выполнено 620 выстрелов, в том числе 212 выстрелов на земле и 408 в воздухе.

В воздухе пушки отстреляли капитаны Голо- фастов, Кувшинов, Пикуленко, Кусакин и старший лейтенант Поминальный. Стрельба велась в горизонтальном полете, на виражах, на наборе высоты, а после выполнения пилотажа и по наземной цели — с пикирования (по щитам и контуру самолета). Кроме того, один полет был выполнен для стрельбы на большой высоте.

Пушки при стрельбе в воздухе показали себя как надежное и безотказное оружие. Отдача при стрельбе из пушек более мягкая, чем при стрельбе из 37-мм пушек 11П на самолетах Як-9т и ЛаГГ-3. Синхронность стрельбы оценивалась как отличная.

При стрельбе в горизонтальном полете самолет «ощущает толчки и зарывается носом вниз». Такие же толчки имели место и на всех других режимах. На пикировании самолет во время стрельбы стремился увеличить угол пикирования и «его необходимо удерживать ручкой управления». Сила отдачи при стрельбе «несколько притормаживает самолет, снижая скорость самолета на пикировании». При стрельбе во время набора высоты наблюдалось некоторое уменьшение угла.

Чем длиннее очередь из пушек, «тем опускание носа самолета и толчки более заметны». При очередях свыше 5—6 снарядов «удержать самолет от зарывания носом становится затруднительно», «самолет начинает раскачиваться в полете» и «прицельная стрельба становится невозможной».

Для обеспечения более точного поражения цели рекомендовалось производить стрельбу очередями по 2—3, максимум 4 снаряда из каждой пушки. При этом короткая очередь была рациональна и с точки зрения тактического применения самолета (более экономного расхода небольшого боекомплекта к пушкам).

При стрельбе из одной пушки (правой или левой) самолет разворачивался в сторону стреляющей пушки, а так как «темп стрельбы очень мал, то держать самолет ногой, парируя рулями его отход от цели, почти невозможно». По заявлениям летчиков, «получается разбалтывание самолета относительно вертикальной оси на линии прицеливания, что ухудшает качество стрельбы». То есть прицельным был только первый снаряд в очереди.

Наиболее удобными углами пикирования при стрельбе по наземной цели с точки зрения потери высоты и увеличения скорости на пикировании, а также удобства прицеливания считался диапазон 35—45°. При высоте ввода в пикирование 500—550 м дистанция огня составляла 500—700 м, что было более чем достаточно для прицеливания и производства 2—3 очередей.

Важно отметить, при стрельбе в воздухе по наземной цели «Харрикейн» допускал перенос огня от первоначальной точки наводки в боковом направлении и по дальности в пределах 10—15 , «что было затруднено, а порой неосуществимо на самолете Ил-2 с 37-мм пушками».

Летчикам понравилось удобное расположение электрокнопки управления огнем из пушек на секторе газа под левую руку. Поскольку пулеметы приводились в действие кнопкой на ручке управления самолетом, то такое расположение управления пушками позволяло вести одновременный огонь из пушек и пулеметов.

Для прицеливания при стрельбе использовался коллиматорный прицел Рефлектор Сайт Mk.IIS с электрической подсветкой. Пользоваться им в воздухе было удобно.

Отмечалась простая эксплуатация пушек: «пушки осваиваются техническим составом легко и быстро». Подходы к пушкам удобные. Зарядка магазина производилась непосредственно на самолете.

Имелись и недостатки. Пушки было трудно снаряжать — «стеснен подход к рукоятке магазина при заряжании, особенно при зимней эксплуатации». Регулировочное приспособление пушек было выполнено неудачно — «при снятии пушки с самолета нарушается пристрелка». Легкосъемные замки крышек лючков пулеметов в ходе эксплуатации быстро деформировались. Как следствие, открывание и закрывание лючков становилось затруднительным.

Отсутствовали приспособления перезарядки пушек в воздухе. По этой причине устранить возможные задержки в стрельбе летчик не мог. В полете в случае осечки летчик мог только повторно взвести ударный механизм, «что отсутствие системы перезарядки не компенсирует».

Обтекатели пушек оказались недостаточно жесткими и при резком выводе из пикирования деформировались. Так, старший лейтенант Поминальный 12 декабря при пикировании под углом 55° на выходе из пикирования создал перегрузку близкой к 3 единицам и обтекатели пушек деформировались.

К тому же «боекомплект 15 нарядов на пушку и темп стрельбы 100—110 выстр./мин не могут удовлетворить ТТТ, предъявляемым ВВС к самолету-истребителю».

По всему комплексу летно-боевых качеств «англичанин» оценивался ниже не только противотанковых истребителей ЛаГГ-3 и Як-9т, но и штурмовика Ил-2 с НС-37.

Отмечалось, что «пушка Виккерс S калибра 40 мм по темпу стрельбы и начальной скорости снаряда стоит ниже современных систем авиационных автоматических пушек и значительно ниже отечественной 37-мм пушки НС-37 ОКБ-16». Пушка имеет большой относительный вес. Коэффициент использования металла по отношению к дульной мощности (показатель качества оружия) у Виккерс S в 1,35 раза меньше, чем у американской 37-мм пушки М-4, в 3,5 раза меньше, чем у НС-37, и в 4 раза меньше, чем у НС-45.

Несмотря на больший калибр, бронепроби- ваемость английской пушки оказалась хуже отечественной пушки калибра 37 мм НС-37. С дистанции 300 м бронебойный снаряд к пушке НС-37 пробивал при нормальном попадании до 48,3 мм гомогенной танковой брони, тогда как бронебойный снаряд к пушке Виккерс S — только 38—41 мм, а к американской 37-мм пушке М-4 — 40—43 мм.

Советские истребители Як-9т и ЛаГГ-3 хотя и имели несколько меньший вес секундного залпа, но заметно превосходили английский истребитель танков по летным данным.

Наступательное стрелково-пушечное вооружение Ил-2 по сравнению с оружием «Харрикейн» IID имело почти в 1,5 раза больший вес секундного залпа. При этом боекомплект к пушкам у Ил-2 по времени непрерывной стрельбы был также больше. Если принять во внимание значительно лучшее бронирование самолета Ил-2, наличие обороны задней полусферы и бомбового вооружения, то преимущество его системы вооружения считалось несомненным.

Рассеивание нескольких очередей при стрельбе в воздухе из пушек по полотнищам, расположенным на земле, у самолета «Харрикейн» примерно в 2—2,5 раза меньше, чем у самолетов ЛаГГ-3 и Як-9т с пушкой НС-37, и в 6—6,5 раза меньше, чем у самолета Ил-2 с пушками НС-37. Смещение центров группирования попаданий по отношению точки наводки прицела у самолета «Харрикейн» меньше, чем у Ил-2 с НС-37, примерно в 4—11 раз.

Рассеивание при стрельбе в воздухе из пушек у самолета «Харрикейн» IID, по сравнению с рассеиванием при стрельбе на земле, возрастало в 10— 18 раз, а у самолета Ил-2 — в 30—100 раз. Следовательно, ведение прицельного огня в воздухе с самолета «Харрикейн» IID «значительно удобнее и точнее, чем со сравниваемыми отечественными самолетами».

Считалось, что такой результат англичанам удалось получить за счет «удачного расположения центра тяжести самолета, что почти не снизило его летно-пилотажные качества», хорошей конструкции прицела, обеспечивающего точность при прицеливании, и удобного расположения механизмов управления огнем оружия. То есть «Харрикейн» IID наглядно продемонстрировал возможность установки крупнокалиберных авиапушек на одномоторный самолет без снижения его летных качеств и «с достаточной точностью ведения прицельного огня».

По результатам испытаний был сделан вывод, что «по объему и качеству бронирования «Харри- кейн» IID значительно уступает Ил-2», вследствие чего «будет нести значительные потери при штурмовых атаках». Целесообразность боевого применения противотанкового «Харрикейна» была поставлена под сомнение.

Как истребитель использовать его было нельзя — он не мог догнать даже Ju88, а для штурмовых действий он был совершенно непригоден из-за слабого бронирования и вооружения. Воздушный бой одиночного «Харрикейн» IID не только с группой, но даже и с одиночным истребителем противника был недопустим. Боевые задачи можно было выполнять только группой и воздушный бой вести в боевом порядке круг или выполняя ножницы с оттягиванием на свою территорию.

По результатам испытаний самолета «Харрикейн» IID и его вооружения заместитель начальника оперативного управления ВВС КА генерал-майор А. П. Некрасов 17 мая 1944 г. направил начальнику штаба ВВС генерал-полковнику С. А. Худякову заключение о боевых возможностях самолета «Харрикейн» IID.

В документе констатировалось, что «вследствие слабого могущества выстрела стрелково-пушечно- го оружия, отсутствия бомбардировочного вооружения и недостаточного бронирования, самолет «Харрикейн» IID не может быть эффективно использован как истребитель танков или штурмовик». Боеприпасы пушек НС-37 калибра 37 мм и ВЯ калибра 23 мм, состоящие из осколочно-зажигательных и бронебойно-зажигательных снарядов, имеют больший разрушающий эффект у цели по сравнению с боеприпасами к пушке Виккерс S, а бронебойный снаряд пушки НС-37 обладает к тому же еще и большей бронепробиваемостью.

Внимание руководства обращалось на ненормальную ситуацию со снабжением ВВС КА снарядами к пушкам Виккерс S. По этому поводу в докладе указывалось: «Получаемые нами бронебойные снаряды от англичан являются недоснаряженными (нет взрывчатого вещества и донного взрывателя), вследствие чего баллистические характеристики снарядов — плохие и не отвечают тактико-техническим требованиям к боеприпасам воздушного боя. Такой тип снаряда не в состоянии пробить броню среднего танка в 45 мм на дистанции 300 м под углом встречи к нормали 30°, а бронь толщиной меньше чем 30 мм или планер самолета, он способен пробить, но не разрушить, так как снаряд не имеет ни зажигательного, ни фугасного снаряжения. Поэтому такие снаряды могут быть использованы для учебных целей или как лафетопробные. Для поражения самолетов в воздухе нужны снаряды осколочно-фугасного действия».

При сопоставимых летных данных у земли основной ударный самолет ВВС КА штурмовик Ил-2 имел значительно более сильное бронирование, бомбардировочное вооружение и воздушного стрелка для защиты от атак истребителей противника со стороны задней полусферы. По этим причинам боевые качества Ил-2 оценивались специалистами оперативного управления значительно выше, чем «Харрикейна» IID.

На основании этого делался вывод, что «самолет «Харрикейн» 11Д в качестве штурмовика применять нецелесообразно, вследствие слабого могущества выстрела стрелково-пушечного вооружения, отсутствия бомбардировочного вооружения и слабого бронирования». Истребитель предлагалось использовать в системе ПВО страны в качестве истребителя-перехватчика, но при условии использования боеприпасов «осколочно-трассиру- ющего или осколочно-зажигатель- ного снаряжения».

Известна резолюция генерала Худякова, которую тот наложил на документ: «ОУ. Подготовить справку такого же содержания главному инженеру ВВС за моей подписью». Уже 23 мая справка ушла в аппарат генерала Репина (17500).

26 августа 1943 был первый вылет Ту-2С - 2АШ-82ФН (4,180) N 716 (1835,28).

26 августа в 1943 году первый полет бомбардировщика «Ту-2» с двигателями «М-82ФН». Самолет «Ту-2», также известный как «АНТ-58» и самолёт "103— двухдвигательный советский дневной высокоскоростной пикирующий бомбардировщик/фронтовой бомбардировщик, показал на государственных испытаниях летом 1941 г. выдающиеся данные и был рекомендован к серийному производству. Но организовать массовый выпуск этого самолета в то время не удалось в основном из-за того, что моторы «АМ-37» не выпускались серийно. Необходимо было срочно разработать новый вариант "103У" под серийные двигатели. Ими стали моторы «М-82», незадолго до этого прошедшие государственные испытания. Еще до эвакуации КБ А.Н.Туполева в основном завершило проектирование модификации самолета под эти моторы. По сравнению с «АМ-37» мотор «М-82» имел большую мощность, меньшую высотность и заметно больший мидель. Уже в ноябре 1941 г. новый фронтовой бомбардировщик "103В" был построен, и в декабре начались его летные испытания, которые показали, что максимальная скорость "103В" значительно меньше, чем у "103У", но на небольших высотах их скорости были близки. Еще во время испытаний "103В" началась подготовка к его серийному производству, которое и развернулось летом 1942 г. в Омске. А с августа 1943 года – «Ту-2» с двигателями «М-82ФН» (14994).

26 августа 1943 г. самолет Ту-2 №100716 совершил первый полет после переделки. Со 2 сентября (опоздав более чем на месяц от срока, заданного постановлением ГКО) машина проходила совместные (заводские и государственные) испытания в НИИ ВВС. Летали попеременно два пилота - М.А. Нюхтиков и В.В. Лисицын. Бомбардировщик испытывался до 16 декабря 1943, за это время совершили 89 полетов.

Летные данные вполне удовлетворили испытателей, а самое главное - соответствовали требованиям постановления ГКО. Прирост скорости по сравнению с омскими Ту-2 на разных высотах составлял 55-44 км/ч. У серийного Пе-2 Ту-2С выигрывал 25-50 км/ч, у американского А-20В - 55-55 км/ч. Значительно улучшились взлетные характеристики. Разбег сократился на 55 м и оказался меньше, чем у Пе-2 с моторами М-105ПФ, на 122 м, по сравнению с А-20В - на 155 м. Существенно возросла скороподъемность.

Взлет и посадка оставались так же просты, как и ранее. Маневренность сочли удовлетворительной, хотя в отчете записали, что выполнение виража тяжелее, чем на Пе-2. Путевая устойчивость самолета немного улучшилась, но оставалась хуже, чем у А-20В или у Ер-2. Правда, у Пе-2 и Пе-5 устойчивость оценивалась еще ниже. Самолет неплохо летел на одном моторе, хотя усилие на ногу на педали было при этом больше, чем на Пе-2.

Машина устойчиво пикировала, но при этом на испытаниях вновь выявился старый дефект - перераскрутка винтов. В одном случае это привело к вынужденной посадке - после выхода из пикирования давление масла упало и не восстановилось. Прочность хвостового колеса оказалась недостаточной - на испытаниях оно разрушалось четыре раза.

Летчики дружно ругали тесный фонарь с плохим обзором. Испытатель П.М. Стефановский, участвовавший в облете, написал в своем отзыве: «Фонарь кабины совершенно неудовлетворителен по конструкции и требует коренной переделки». Стрелкам-радистам не понравилось размещение радиостанции. Она стояла за спиной радиста, когда он работал с пулеметом; при повороте кресло цеплялось за провода.

Во время испытаний проводились учебные бои с истребителями - советским Ла-5 и трофейным Фокке-Вульф FW 190А-4. У земли разница в скоростях Ту-2С и «фокке-вульфа» была невелика, но с высотой возрастала. Ла-5 свободно атаковал бомбардировщик с разных ракурсов. Хотя огневая мощь Ту-2С была велика, реальная обороноспособность снижалась из-за недостаточной подвижности и малых углов обстрела стрелковых установок. Блистерная БУШ эффективно работала только между килями. У ВУБ-2 нельзя было высоко задрать ствол пулемета и простреливать верхнюю часть задней полусферы. ЛУ-УБТ имела малые углы обстрела вбок.

В целом самолет №100716 прошел государственные испытания удовлетворительно и был признан эталоном для серийного производства на 1945 г. Надо сказать, что обозначение Ту-2С использовалось только в конструкторском бюро, а в ВВС все серийные машины по-прежнему именовались просто Ту-2, с уточнением завода-изготовителя и серии (21060).

26 августа 1943 г. самолет № 100716 совершил первый полет после переделки. Со 2 сентября (опоздав более чем на месяц от срока, заданного постановлением ГКО) машина проходила совместные (заводские и государственные) испытания в НИИ ВВС. Летали попеременно два пилота - М.А. Нюхтиков и В.В. Лисицын. Бомбардировщик испытывался до 16 декабря, за это время совершили 89 полетов.

Летные данные вполне удовлетворили испытателей, а самое главное - соответствовали требованиям постановления ГКО. Прирост скорости по сравнению с омскими Ту-2 на разных высотах составлял 33 - 44 км/ч. У серийного Пе-2 Ту-2С выигрывал 25 - 30 км/ч, у американского А-20В - 53 - 55 км/ч. Значительно улучшились взлетные характеристики. Разбег сократился на 35 м и оказался меньше, чем у Пе-2 с моторами М-105ПФ, на 122 м, по сравнению с А-20В - на 155 м. Существенно возросла скороподъемность.

Взлет и посадка оставались так же просты, как и ранее. Маневренность сочли удовлетворительной, хотя в отчете записали, что выполнение виража тяжелее, чем на Пе-2. Путевая устойчивость самолета немного улучшилась, но оставалась хуже, чем у А-20В или у Ер-2. Правда, у Пе-2 и Пе-3 устойчивость оценивалась еще ниже. Самолет неплохо летел на одном моторе, хотя усилие на ногу на педали было при этом больше, чем на Пе-2.

Машина устойчиво пикировала, но при этом на испытаниях вновь выявился старый дефект - перераскрутка винтов. В одном случае это привело к вынужденной посадке - после выхода из пикирования давление масла упало и не восстановилось. Прочность хвостового колеса оказалась недостаточной - на испытаниях оно разрушалось четыре раза.

Летчики дружно ругали тесный фонарь с плохим обзором. Испытатель Стефановский, участвовавший в облете, написал в своем отзыве: "Фонарь кабины совершенно неудовлетворителен по конструкции и требует коренной переделки". Стрелкам-радистам не понравилось размещение радиостанции. Она стояла за спиной радиста, когда он работал с пулеметом. При повороте кресло цеплялось за провода.

Во время испытаний проводились учебные бои с истребителями - советским Ла-5 и трофейным Фок- ке-Вульф FW 190. У земли разница в скоростях Ту-2С и "фокке-вульфа" была невелика, но с высотой возрастала. Ла-5" свободно атаковал бомбардировщик с разных ракурсов. Хотя огневая мощь Ту-2С была велика, реальная обороноспособность снижалась из-за недостаточной подвижности и малых углов обстрела стрелковых установок. Блистерная БУШ эффективно работала только между килями. У ВУБ-2 нельзя было высоко задрать ствол пулемета и простреливать верхнюю часть задней полусферы. ЛУ-УБТ имела малые углы обстрела вбок.

В целом самолет № 100716 прошел государственные испытания удовлетворительно и был признан эталоном для серийного производства на 1943 г. Надо сказать, что обозначение Ту-2С использовалось только ОКБ, а все серийные машины по-прежнему именовались Ту-2, с уточнением завода- изготовителя и серии (11988).

26 августа 1943 г. были начаты летные испытания Як-9-1 М-105ПД с увеличенной площадью крыла (1458,333), хотя формально машина была выпущена на испытания 29 июля 1943. Поставленный ЦИАМ"ом мотор с увеличенной редукцией нагнетателя оказался с некондиционными шестернями. Во время испытаний в полетах на высоте более 11000 м происходило образование работы мотора из-за плохой регулировки смеси высотным корректором, сильное перегревание и падение давления масла в моторе. Во время испытаний производилась отработка на высоте водяной, масляной бензосистем, а также зажигания. Так как все эти работы проводились последовательно, испытания затянулись. В октябре 1943 г. на самолете был установлен второй мотор с повышенной высотностью до 9500 м на расчетном режиме (по данным ЦИАМ). До установки мотора с повышенной высотностью на самолете был произведен 21 полет (1825,208).

26 августа 1943 г. в 16 ВА (1-я гиад, 273-я иад) Центрального, 15 ВА (11-й сак) Брянского и 1 ВА (18-й гиап) Западного фронтов закончилисб войсковые испытания Як-9т на боевое применение, которые шли с 5 июля.

В общей сложности в испытаниях были задействованы 10 истребительных авиаполков (53, 54, 55, 18-й гиап, 157, 347, 163, 4, 148, 293-й иап) — всего 113 самолетов Як-9т. Суммарный налет составил 1087 боевых самолето-вылетов. Проведено 378 воздушных боев, в которых, помимо Як-9т, участвовали Як-1, Як-7б и Як-9. Потери противника, по докладам экипажей и частично наземных войск, достигли 206 самолетов противника. Еще 28 неприятельских самолетов были уничтожены и повреждены при штурмовых ударах по аэродромам. Свои безвозвратные потери по всем причинам были меньше — 52 Як-9т. Соответственно, живучесть «танковой девятки» по всем причинам получалась около 21 самолето-вылета (диапазон от 13 до 57 вылетов) на одну безвозвратную потерю. На один сбитый самолет противника в среднем приходилось 29 снарядов калибра 37 мм, что было в 4—5 раз меньше, чем калибров 12,7 мм (пулемет БС) и 20 мм (пушка ШВАК).

Анализ результатов воздушных боев показывает, что около 67% потерь противника составили истребители (Fw190, Bf109), примерно 30% — бомбардировщики (Ju87, Ju88 и He111), остальные потери пришлись на самолеты-разведчики (Fw189, Hs126).

На сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков и прикрытие войск было выполнено 88,8% вылетов, на перехват самолетов противника — 4,4%, на разведку — 5,1%, на свободную «охоту» — 1,6%.

Командный и летный состав ряда полков и авиасоединений неоднократно поднимал вопрос о том, что так использовать Як-9т нецелесообразно: «В первых боевых вылетах Як-9т показал себя как серьезное оружие, способное решать самостоятельные задачи по борьбе с бомбардировщиками в воздухе, автомашинами, паровозами, авиацией на аэродромах и т.д. Однако в течение августа Як-9т на 51,7% использовались для прикрытия штурмовиков и бомбардировщиков, то есть не в наступательных целях, а в оборонительных целях».

Несмотря на то что первоначальными планами предполагалось непосредственное взаимодействие с наступающими войсками и готовилось штабами, по факту такового не было.

В то же время, поскольку Як-9т способен решать самостоятельные задачи (например, авиадивизия или авиакорпус могут срывать ж.-д. перевозки по фронту до 60—100 км и на глубину до 60—80 км, дезорганизовать автоперевозки по основным магистральным коммуникациям фронта), «такое взаимодействие позволило бы использовать Як-9т более эффективно».

«Само содержание этих целей предполагает наступательный характер применения Як-9т», то есть «самолет должен быть использован для удара по противнику, а не для обороны от его ударов».

Например, всего в 12 самолето-вылетах (летали 6 пар Як-9т) «охотников» было разбито 3 паровоза и 17 вагонов. При этом «охотники» потерь не имели.

По единодушному мнению командного состава 11-го сак, «использование самолетов с 37-мм пушками по ж.-д. составам и автоперевозкам может принести колоссальный ущерб противнику»: «Свободная «охота» в тех масштабах, как она производится в данное время, большого оперативного и даже тактического успеха не приносит и не принесет, а является лишь небольшим приработком к общему активу боевой работы полка, если процент вылетов на охоту составляет только 0,8% к общему числу вылетов. /.../ Можно представить себе, каков бы был эффект, если бы из 1500 боевых вылетов корпуса на «охоту» было бы выполнено не 12, а 1200 вылетов (80%). Нам кажется, что это был бы выигрыш целой операции по срыву ж.-д. перевозок и много бы немцу пришлось потрудиться, чтобы растащить и восстановить поврежденное. Кроме того, истребитель-охотник почти всегда может «по пути» подхватить 1—2 автомашины. Зоной «охоты» считать для Як-9т полосу 25—80 км от линии фронта».

Так как немцы базируют свои бомбардировщики, как правило, на большом удалении от линии фронта, то истребитель Як-9т «для массового использования для удара по аэродромам, где базируется бомбардировочная авиация противника, из-за ограниченного запаса горючего непригоден».

Для этих целей предлагалось применять «дальние» Як-9д, вооруженные пушкой МП-37: «Обычно дальние аэродромы прикрываются среднекалиберной зенитной артиллерией, которые для борьбы с истребителями малопригодны, как следствие, Як-9д с 37-мм пушкой ОКБ-16 может быть эффективным».

Применение Як-9т «при проведении боевых операций по уничтожению бомбардировщиков противника выявило ряд следующих замечательных качеств», а именно, исключительная эффективность 37-мм снаряда пушки ОКБ-16 при действии по самолетам всех типов (1—2 попаданий было достаточно для уничтожения истребителя или 2—4 попаданий для бомбардировщика). Кроме того, хорошие летные данные (скорость, маневр) Як-9т позволяли летчикам вполне успешно вести воздушный бой с немецкими истребителями Bf109 и Fw190. Однако пушка ОКБ-16 оказалась все же малоэффективной «при воздушном бое с истребителями противника из-за низкой скорострельности». Отсюда следовало, «что в группе необходимо иметь разное вооружение: ударная группа — Як-9т (ведущий) и Як-9 (ведомый)».

После 5 очередей, продолжительностью по 1,5 с каждая, летчик Як-9т оставался только с одним пулеметом БС (время непрерывной стрельбы 14 с). Эффективность огня резко падала. В то же время «опыт боев показал необходимость ведения огня одновременно из всех точек оружия, чем увеличивается вероятность поражения цели».

Отмечалось, что «сильная отдача пушки ОКБ-16 при стрельбе требует от летчиков умения прицеливаться и вести стрельбу короткими очередями». По опыту частей 3-го иак, «хорошо подготовленные стрелки-летчики сбивают самолет противника одной очередью (3—4 выстрела) /.../ молодой состав расходует значительно больше».

По этим причинам для успеха в бою летчики должны были иметь только отличную летную и стрелковую подготовку.

Летный состав, «отмечая случаи успешных воздушных боев Як-9т с истребителями противника, /. / приходит к единому выводу о целесообразности применения самолета Як-9т в качестве тяжелого истребителя, основным назначением которого должно быть уничтожение бомбардировщиков противника /.../, а также в качестве «охотника» с целью поражения танков, ж.-д. эшелонов, автотранспорта и других наземных целей».

Рациональными считались совместные действия Як-9т и Ил-2 при ударах по самолетам противника на аэродромах базирования, ж.-д. составам на перегонах и станциях, мотомеханизированным и танковым колоннам и т.д. При этом «танковые» Як-9т подавляли огонь малокалиберной и среднекалиберной артиллерии («так как истребители находятся выше и лучше видят, плюс мощь огня пушки ОКБ-16») и отсекали истребители противника при отходе штурмовиков от цели. Ставить задачи для уничтожения наземных целей на поле боя не следовало по причине низкой живучести Як-9т.

Заметным недостатком Як-9т летчики сочли недостаточный запас топлива, что ограничивало район активных действий истребительных полков, вооруженных этим типом самолета.

Опыт боевого применения Як-9т показал, что по сравнению с Як-9 он имеет больший радиус и время виража (22—23 с), на 100 м меньший набор высоты на боевом развороте, увеличенную скорость на пикировании. При планировании с убранным газом Як-9т быстро теряет высоту, а при взлете и посадке «имеет тенденцию тянуть на нос». Разбег и пробег у Як-9т больше. При пробеге «во избежание капота самолет требует более осторожного (плавного) торможения». Путевая устойчивость самолета хорошая, продольная управляемость «тяжелее, чем у Як-9». В остальном по технике пилотирования Як-9т не отличается от Як-9.

Из опыта воздушных боев следовало, что летчики на Як-9т успешно вели воздушные бои с Bf109G только до высоты 3000 м (выше — Як-9т уступал в вертикальном маневре), а с Fw190А — на всех рабочих высотах, как на вертикальном, так и горизонтальном маневре («имея преимущества перед Fw190 в более резком переломе траектории самолета»). На пикировании серийный Як-9т отставал от немецких машин и несколько уступал им в горизонтальной скорости.

И все же для воздушного боя с истребителями Як-9т был малопригоден из-за малого темпа стрельбы пушки МП-37 и небольшого боекомплекта.

Большая отдача пушки МП-37 при стрельбе не позволяла летчикам вести огонь на малых скоростях. Прицельной была стрельба только очередями 1—2 снаряда. При увеличении длины очереди самолет опускал нос, сбивался с линии прицеливания, что вызывало недолеты при стрельбе по наземным целям и снижение трассы — при стрельбе по воздушным целям. Для продолжения стрельбы необходимо было восстанавливать прицеливание. С увеличением скорости вплоть до максимальной (например, на пикировании) появлялась возможность вести огонь как короткими очередями по 2—3 снаряда (по бомбардировщикам с 200 м — до 4 выстрелов), так и длинной очередью по 4—6—8 снарядов «без значительного отклонения на рассеивание».

Направление атаки Як-9т по бомбардировщикам определялось малым темпом стрельбы пушки МП-37 (240 выстр./мин). Наиболее эффективным был огонь лишь при ракурсах 0/4—2/4. При атаках истребителей ракурс стрельбы не превышал 1/4. Поскольку дистанция прицельной стрельбы составляла 600 м, то дальность начала огня при стрельбе по истребителям не превышала 200—400 м, по бомбардировщикам — 400—600 м, по наземной цели — 600—1000 м. Действительная стрельба на встречных курсах начиналась с 500—600 м, не выше. При этом с целью нарушения строя бомбардировщиков и подавления огня воздушных стрелков летчики вели неприцельную стрельбу с дальности 1000—1200 м.

Атаку малых наземных целей (танки, артиллерия и минометные батареи) на Як-9т следовало выполнять с высоты 800—1000 м на пикировании под углом 30—45°, «которые обеспечивают наибольшую точность стрельбы» и производство 2—3 прицельных очередей по 2—3 снаряда каждая. Заход на цель — на скорости 300—320 км/ч с разворотом в сторону цели под углом 40—45°. Вывод из пикирования — на высоте 300—200 м.

Наилучшие результаты при атаке ж.-д. эшелона получались при построении захода под углом 15— 20° к направлению движения эшелона и под углами пикирования 25—45°. В этом случае ж.-д. эшелон на перегоне выводился из строя вместе с паровозом после штурмовки группы в составе 4—6 Як-9т.

При стрельбе по наземной цели наибольшую эффективность дают осколочно-зажигательные снаряды ОЗ-37. При попадании одного такого снаряда в моторную часть автомашин возникал пожар. Разрывы снарядов рядом с автомашиной выводили из строя ее ходовую часть. Анализ поражения паровозов показал, что при действии по ним 37-мм снарядов типа ОЗ-37, которые, помимо осколочного, имеют и значительное фугасное действие, в результате разрыва снаряда разрушается верхний кожух и асбестовая прокладка парового котла, но пробитие котла не происходит. Паровоз получает повреждения, которые достаточно быстро устранялись ремонтной бригадой. Значительные разрушения наносились приборному хозяйству и системе управления паровозом при попадании ОЗ-37 в будку машиниста.

Стрельба бронебойными снарядами БЗТ-37, как правило, сопровождается пробитием основной обшивки котла и его взрывом. Паровоз выходит из строя на долгое время. Снаряды этого типа уверенно поражали паровозы, легкие катера и бронетехнику с толщиной брони до 40 мм.

При этом красная трасса снарядов БЗТ-37, хорошо видимая при стрельбе по наземной цели, позволяет уверенно корректировать огонь.

Учитывая реальные условия воздушных боев и распределение наземных целей, считалось рациональным в составе боекомплекта Як-9т иметь 100% осколочно-зажигательно-трассирующих снарядов ОЗТ-37 или при их отсутствии — 80% ОЗ-37 и 20% БЗТ-37. Введение бронебойных боеприпасов в таком проценте обуславливалось лишь необходимостью иметь видимую трассу.

При действии по автомашинам, живой силе и паровозам боекомплект должен был состоять на 50% из ОЗ-37 и на 50% из БЗТ-37. В случае работы по танкам доля бронебойных снарядов возрастает до 60%. Такое соотношение снарядов было «пригодным и для штурмовки небольших судов противника, а также переправ (понтоны, катера и т.д.)».

Пристрелка на 400 м обеспечивает поражаемое пространство до 100 м. Понижение траектории над линией цели с учетом собственной скорости около 45,5 см, следовательно, можно вести огонь без поправок на 1000 м.

Основные выводы по результатам войсковых испытаний сводились к тому, что Як-9т «является нужным для ВВС КА истребителем». Самолет необходимо было использовать главным образом для уничтожения бомбардировщиков в воздухе и самолетов на аэродромах, танков, САУ и автомашин на походе и на поле боя, а также паровозов и ж.-д. эшелонов на станциях и перегонах. При формировании частей истребительной авиации полки целесообразно делать смешанными, «включающими в свой состав 30—50% самолетов Як с обычным вооружением и 70—50% самолетов с пушкой 37 мм». Полки на Як-9т необходимо комплектовать летным составом с отличной летной и стрелковой подготовкой.

Требовалось каждый снаряд снабдить трассером, поставить самоликвидатор на дальность 1000 м, сделать пламегаситель (при стрельбе пламя пушки при первом выстреле не дает возможности видеть в прицел самолет противника) (17500).

Другие оборонные отрасли:

26 августа 1943 г. В приказе нарком танковой промышленности В.А. Малышев обязал директора Кировского завода И.М. Зальцмана, главного инженера завода С.Н. Махонина, главного конструктора Н.Л. Духова и главного технолога С.А. Хаита немедленно сосредоточить все силы конструкторов и технологов Кировского завода на подготовке производства танка ИС (10703).

26 августа 1943 г. два танка Т-43 установочной партии закончили испытания на НИБТ полигоне, которые шли с 8 августа. Во время этих испытаний одновременно был проведен длительный пробег танка Т-43 по маршруту Нижний Тагил - Челябинск и обратно, который прошел без аварий и поломок. Пробег машины показал, что по-прежнему слабым местом среднего танка оставалась низкая износостойкость резиновых бандажей опорных катков, полностью заимствованных у танка Т-34. Опорные катки не выдерживали длительных пробегов танка на высоких скоростях и выходили из строя до окончания гарантийного пробега. Для танка Т-43 требовались более широкие резиновые бандажи, способные обеспечить нор- . мальную работу опорных катков при возросшей массе машины. По динамическим и эксплуатационным качествам танк Т-43 практически ни- чем не отличался от танка Т-34 и поэтому мог эксплуатироваться в войсках совместно с танками Т-34, не внося особых осложнений при их обслуживании (10703).

26 августа 1943 были проведены испытания стрельбой из танка КВ-85 с ходу по щиту (6x12 м), которые показали, что при скорости танка 10 - 15 км/ч, вероятность попадания составляет более 0,5. При стрельбе на дальности 100 м по броневой преграде, расположенной под углом 30° от вертикали, бронепробиваемость бронебойного снаряда у обоих пушек составила 98 мм, а на 1000 м - 83 мм. По результатам сравнительных испытаний предпочтение было отдано пушке Д-5Т-85. Эта пушка имела ряд преимуществ перед пушкой С-31, прежде всего, в отсутствии уравновешивающих грузов, более свободного расположения членов экипажа в башне и удобстве работы (за счет более легкого и короткого гильзоулавливателя). Пушка Д-5Т-85, кроме того, имела более устойчивую кучность, меньшую величину углов вылета снарядов, большую надежность и прочность узлов и механизмов (в первую очередь противооткатных устройств), была более простой и удобной в обслуживании. Эта пушка была рекомендована для принятия на вооружение Красной Армии (10703).

К 26 августа 1943 ни одного КВ-85 ЧКЗ ещё не сдал. Сдача происходила в авральной обстановке, например, 16 танков было принято уже 31 августа. Бесследно такие трудовые «подвиги» не прошли. 31 августа в адрес ГАБТУ ушло письмо старшего военпреда на ЧКЗ. Он сообщал, что при подготовке чертежей заводское КБ допустило целый ряд ошибок, следствием которых оказалось полтора десятка дефектов: топливные баки подгонялись по месту, как и снарядные укладки с электрооборудованием, вместо фильтров «Мультициклон» на танки устанавливались более старые «Вортокс», имелись большие проблемы с прицелами. Свою лепту внёс и завод №9, не приславший с орудиями грузы для уравновешивания. Уже принятые машины в сентябре пришлось переделывать. В результате первые 5 танков удалось отгрузить лишь к 9 сентября. Всего же за сентябрь ЧКЗ отгрузил 47 танков, включая 22 августовских (17710).

26 августа 1943 года две машины СУ-85 из числа собранных поступили на испытания. Планировалось произвести по 200 выстрелов из каждого орудия, но на практике из орудия №105 выстрелили 251 раз, а из орудия №11 — 300 раз. Испытания стрельбой орудия выдержали, хотя имелись претензии к подвижной бронировке, которая цеплялась за «пояс», прикрывающий карман неподвижной бронировки. Это в свою очередь увеличивало усилие на маховиках механизмов наведения. Комиссия составила список переделок, которые нужно было внести в орудия сентябрьского выпуска.

Ходовые испытания выдержала одна машина, прошедшая 300 километров. Вторая сломалась на 235-м километре — вышла из строя водяная помпа. На обеих СУ-85 наблюдались проблемы с бандажами — этот дефект наблюдался и на Т-34, и на СУ-122.

26 августа 1943 года был подготовлен приказ наркома танковой промышленности №512. В нём инициатива Зальцмана и компании была подвергнута жёсткой, но обоснованной критике. К тому времени стало ясно, что даже ИС-85 является не более чем временным решением. Опыт сражений на Курской дуге показал, что тяжёлым танкам требуется более мощное орудие, нежели Д-5Т. Такое орудие, получившее обозначение Д-25, проектировало КБ завода №9.

Расчёты показывали, что при установке Д-25 в ИС-85 боевая масса танка вырастала на 2 тонны, до вполне приемлемых 45–46 тонн. Совсем иначе дело обстояло с КВ-85 и его возможной модернизацией. С новой пушкой его боевая масса могла составить уже 47–48 тонн. Такая перегрузка шасси была уже чрезмерной. Инициативный проект ЧКЗ был отклонён, заводчан обязали заниматься текущей работой по освоению производства КВ-85 и ИС-1, а не прожектёрством.

В конце приказа отдельный пункт был адресован непосредственно заводскому руководству:

«Предупредить директора Кировского завода товарища Зальцмана И.М. и главного инженера завода товарища Махонина С.Н., чтобы впредь не допускать нарушений установленного порядка в разработке новых конструкций танков и внесения предложений об организации производства новых типов танков».

На этом самодеятельность завода по теме КВ-85, по крайней мере в 1943 году, закончилась. С ноября 1943 года начался выпуск ИС-1, а в декабре ЧКЗ сдал первые ИС-2. Освоение производства новых машин по сложности оказалось сравнимо с освоением КВ-85. Таким образом, победила точка зрения Малышева и Котина, считавших, что именно ИС должен стать основным тяжёлым танком Красной армии.

КВ-85 всё же модернизировали. Правда, происходило это в опытном порядке и уже не по инициативе руководства Кировского завода. Идея усилить вооружение КВ-85 родилась в Центральном артиллерийском конструкторском бюро (ЦАКБ), которое разрабатывало орудие семейства С-34. Как и в КБ завода №9, в ЦАКБ разрабатывали триплекс: на одну и ту же люльку планировалось наложить три разных ствола. Базовой моделью была система калибром 100 мм. Цифра 34 в обозначении новой пушки появилось не случайно: базировалось орудие на баллистике 100-мм морской пушки Б-34 (17722).

26 августа 1943 г. была подготовлена ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА 5-го ОТДЕЛА УБП БТ и МВ КА НАЧАЛЬНИКУ 1 -го ОТДЕЛА ТУ ГБТУ КА О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКАХ ОГНЕМЕТА АТО-42, УСТАНОВЛЕННОГО НА ТАНКЕ Т-34 №1130905

Сообщаю, что эксплуатация танков Т-34 в боевых условиях показала, что огнемет АТО-42, установленный в танке, имеет ряд недостатков.

1. Огнемет установлен в отделении управления танка, что затрудняет работу механика-водителя по управлению танком. Водитель не может уделять должного внимания огнемету и его неисправностям при стрельбе.

2. За время атаки механик-водитель успевает произвести только четыре выстрела, после чего оп должен остановить танк для перезарядки, что практически сделать не всегда удается.

3. Отсутствие огнеметного прицела влечет за собой неточность в наводке огнемета на цель и снижает эффективность огнеметания.

4. Малая емкость бака для огнесмеси (10 выстрелов).

На основании сказанного считаю целесообразным поставить на рассмотрение вопрос по установке огнемета в башне танка на место пулемета ДТ, что позволит вести круговой обстрел из огнемета. Необходимо также увеличить емкость для огнесмеси.

Начальник 5-го отдела УБП БТ и МВ КА подполковник Парчинский

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 1370. Л. 140. Подлинник (11403).

26 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3978 О частичном восстановлении Сулинского металлургического завода и сооружений Донбассводтреста Наркомчермета в Ростовской области.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 188-191 (11012).

26 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3979. Об изготовлении и поставке оборудования для обеспечения паром действующих и вводимых в действие металлургических агрегатов Челябинского металлургического заводов.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 192-193, 194 (11012).

26 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3980. Об уменьшении количества лесорам, мобилизуемых в Горьковской обл. для Подмосковного бассейна.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 195 (11012).

Армия:

26 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 26 августа наши войска, наступающие западнее Харькова, продвинулись на отдельных участках вперёд от 4 до 6 километров и заняли несколько населённых пунктов.

В Донбассе, в районе юго-западнее Ворошиловграда, наши войска вели бои по улучшению своих позиций.

На других участках фронта наши войска вели боевую разведку.

В течение 25 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 92 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 38 самолётов противника.

Западнее Харькова наши войска продолжали наступление и заняли несколько населённых пунктов. В боях за один населённый пункт части Н-ского соединения разгромили два батальона пехоты противника. Захвачено 17 орудий, 69 пулеметов, 45 автомашин и склад боеприпасов. Взяты пленные. На другом участке советские бойцы отразили неоднократные контратаки гитлеровцев и нанесли им большой урон. Уничтожено свыше 800 немецких солдат и офицеров. Подбито и сожжено 16 танков противника. На плечах отступающих немцев наши подразделения ворвались в крупный населённый пункт, и ведут уличные бои.

Южнее Харькова бойцы Н-ской части в ожесточённом бою уничтожили 600 гитлеровцев, сожгли 9 танков и 2 самоходных орудия противника.

В борьбе против немецких захватчиков советские бойцы показывают отвагу и высокую боевую выучку. На одном участке 16 немецких танков пытались нанести удар во фланг нашей части. Находившийся в засаде танк лейтенанта Паршина открыл огонь и уничтожил 4 немецких средних танка, шедших в голове колонны. Затем т. Паршин перенёс огонь на тяжёлые немецкие танки и подбил 3 танка типа «Тигр». Остальные вражеские машины отступили. Артиллерийская батарея гвардии майора Брылеева в одном бою уничтожила 6 немецких танков и несколько десятков гитлеровцев. Летчик-истребитель младший лейтенант Михеев за десять дней сбил 7 бомбардировщиков и 2 истребителя противника.

В Донбассе, юго-западнее Ворошиловграда, наши войска вели бои по улучшению своих позиций. Противник предпринял ряд последовательных контратак, но не добился успеха. Н-ское соединение в ожесточённых боях уничтожило 1.200 немецких солдат и офицеров и взяло 120 пленных. Уничтожено 32 немецких танка, 43 орудия, в том числе 12 самоходных. Захвачено у противника 7 исправных танков, 2 железнодорожных эшелона с боеприпасами и другим военным имуществом.

Южнее Изюма наши войска, отражая контратаки противника, уничтожили до батальона немецкой пехоты, подбили и сожгли 16 вражеских танков, 3 самоходных орудия и 40 автомашин. На одном участке двенадцать красноармейцев под командованием лейтенанта Веселова вступили в бой с десятью немецкими танками. Наши бойцы гранатами вывели из строя четыре танка противника. Остальные немецкие танки отошли на исходные позиции.

На Брянском направлении наши подразделения вели разведывательные действия. Бойцы Н-ской части ворвались в немецкие траншеи и в результате ожесточённой схватки овладели ими. В этом бою противник потерял убитыми более 100 солдат и офицеров.

На Ленинградском фронте наши подразделения истребили до двух рот пехоты противника, разрушили 23 дзота и 13 землянок. Танкисты под командованием старшего лейтенанта Иваненко за три дня уничтожили 10 немецких полевых орудий, подбили 2 самоходных пушки «Фердинанд» и истребили несколько десятков вражеских пехотинцев.

Авиацией Краснознамённого Балтийского флота в Финском заливе потоплены сторожевой корабль, сторожевой катер и канонерская лодка противника.

В ночь на 15 августа в одном из районов Орловской области партизанский отряд совершил смелый налёт на немецкий гарнизон, расположенный в крупном населённомпункте. Застигнув противника врасплох, партизаны истребили 40 гитлеровцев и захватили 17 пленных. Советские патриоты сожгли склад горючего, склад продовольствия и помещение немецкого штаба. Захвачено знамя воинской части, 2 орудия, 6 пулемётов и 35 винтовок. Партизаны другого отряда уничтожили охрану концентрационного лагеря и освободили находившихся в нём 130 советских граждан.

Взятые в плен немецкие обер-ефрейторы Вилли Рихтер, Гюнтер Фрицше и Гейнц Дате (из 255 артиллерийского полка 255 немецкой пехотной дивизии) рассказали: «В районе Борисовка наш артиллерийский полк вместе с частями других дивизий попал в окружение. Попытки прорвать кольцо остались безуспешными. Русские вскоре разгромили окружённые немецкие части. Многие солдаты сдались в плен. После провала летнего наступления немецких войск на Курск офицеры говорили нам: «Мы потерпели неудачу, и наши потери велики, но эти жертвы принесены не напрасно. Мы ослабили русских и предотвратили их наступление». Однако всё это оказалось неправдой. Русские войска перешли в наступление на широком фронте, а немецкая армия отступает» (14994).

26 августа 1943 самолет-разведчик обнаружил в районе мыса Кибергнес очередной германский конвой. По оценке летчиков, он состоял из четырех миноносцев и еще девятнадцати различных кораблей, а в воздухе поблизости барражировали истребители. Для его атаки с аэродрома Ваенга вылетели четыре Ил-2 из 46-го шап, а также три торпедоносца A-20J из 9-го гв. МТАП майора Ф. В. Костькина. Ударную группу сопровождали 16 Як-1, Р-39 и «Харрикейнов». Однако эта операция закончилась полнейшим фиаско.

В 17.03 в районе Сюльт-фьорда советские самолеты попытались выйти на «фашистские транспорты». Но уже при заходе вся группа была атакована «Мессершмиттами», сбившими десять из двадцати трех машин! Среди них были и три «горбатых». И хотя вернувшиеся пилоты сообщили о восемнадцати якобы сбитых ими в воздушном бою «стервятниках», на самом деле все Bf-109G и Bf-110F из JG5 благополучно приземлились на своих аэродромах (19522).

26 августа в 1943 году началась Черниговско-Припятьская наступательная операция войск Центрального фронта (13-я, 48, 65, 60, 61 и 70-я армии, 2-я танковая, и 16-я воздушная армии; с рубежа восточнее Севска, Рыльск, Сумы), продолжавшаяся до 30 сентября. Цель — разгромить противостоящую группировку противника (2-ю армию, часть 9-й армии группы армий «Центр» и часть сил 4-й танковой армии группы армий «Юг»). Решающий успех в операции был достигнут на вспомогательном (Конотопском) направлении 60-й армией (генерал И.Д.Черняховский), куда были перенесены основные усилия Центрального фронта с главного направления. В результате операции, завершившейся 30 сентября, войска Центрального фронта продвинулись на 300 км на запад, освободили города Конотоп, Бахмач и другие, захватили важные плацдармы на Днепре (14994).

26 августа в 1943 году во время Великой Отечественной войны началась битва за Днепр — стратегическая наступательная операция советских войск с целью освобождения Левобережной Украины, Донбасса, Киева и захвата плацдармов на Днепре. По замыслу Ставки ВГК пять фронтов имели задачу выйти к Днепру, разгромить противника в Донбассе и с ходу форсировать Днепр в среднем течении. Два фронта должны были наступать на Смоленском направлении. На фронте от Навли до Таганрога советским войскам противостояли часть сил группы армий «Центр» и основные силы группы армий «Юг». Противник создал стратегический оборонительный рубеж «Восточный вал», основной частью которого являлись укрепления по Днепру. В ходе операции советские войска разгромили группировки противника на Левобережной Украине и в Донбассе, захватили стратегический плацдарм на Днепре, освободили свыше 38 тыс. населенных пунктов, в том числе 160 городов. Создали условия для наступления в Белоруссии и полного освобождения Правобережной Украины. 2438 участников битвы за Днепр были удостоены звания Героя Советского Союза (14994).

26 августа 1943 г. в выводах отчета 2-го отдела Оперативного управления штаба ВВС КА по анализу потерь авиации отмечалось, что из всех летно-технических характеристик именно маневренность самолетов оказывает решающее влияние на боевую живучесть при действиях по наземным целям. В этой связи начальником 2-го отдела полковником А.А. Васильевым и старшим помощником начальника 2-го отдела инженер-майором И.В. Пименовым был даже поставлен вопрос о создании опытного небронированного штурмовика с хорошей маневренностью и большой скоростью «для поражения живой силы и легкой матчасти» (11474,429).

26 августа 1943 г. вышел ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ГБТУ КА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТАВОК РЕМФОНДА НА БРОНЕТАНКОВЫЕ РЕМОНТНЫЕ ЗАВОДЫ №21

В последнее время имеют место случаи длительного простоя железнодорожного подвижного состава, прибывающего на бронетанковые ремонтные заводы с ремфондом боевых машин.

За июнь-июль месяцы с.г. в результате несвоевременной переадресовки простой подвижного состава только на ремзаводе №1 выражается в 198 вагоно-часов.

За апрель-июль месяцы с.г. из 689 поданных на ремзаводы вагонов перепростояло 279 вагонов, что составило 2317 вагоно-часов простоя.

В целях сокращения случаев переадресовок и прекращения перепростоя вагонов, прибывающих с ремфондом на ремзаводы, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Подтвердить командующим БТ и МВ фронтов и армий необходимость направления на ремзаводы только подлежащих ремонту боевых машин. Все списанные фронтами, не подлежащие восстановлению боевые машины направлять в адрес трофейных баз Главвторчермета и на корпусные заводы Наркомтанкопрома.

2. Дать указания командующим БТ и МВ фронтов и армий, какие марки машин направлять на ремонтные заводы с тем, чтобы не было повторных случаев засылки ремфонда боевых машин, не ремонтируемых на заводах.

3. Установить контроль за правильностью засылки фронтами ремфонда на ремзаводы, требуя от фронтов расследования и привлечения виновных в отправке на ремзаводы не соответствующего производственному профилю завода ремфонда.

4. Установить контроль за временем простоя железнодорожного подвижного состава, во время переадресовок не допускать случаев простоя по вине работников аппарата управления или ремзавода.

5. Наложить взыскания на виновников перепростоя вагонов на ремзаводе №1 в июне месяце с.г.

Заместитель начальника ГБТУ КА генерал-майор инженерно-танковой службы Павловский

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11377. Д. 2. Л. 35. Подлинник (11403).

C 26 августа по 30 сентября 1943 была Черниговско-Припятская операция. Продвинулись на 300 км и освободили Конотоп, Бахмач и захватили плацдармы на Днепре (2443,265).

С 26 августа 1943 началась битва за Днепр, которая шла до декабря 1943 (3398,307).

C 26 августа по 30 сентября 1943 была Черниговско-Припятская операция. Продвинулись на 300 км и освободили Конотоп, Бахмач и захватили плацдармы на Днепре (2443,265).

Внешняя политика:

26 августа 1943 г. послы Англии и США вручили народному комиссару иностранных дел СССР полный текст “исчерпывающих условий” капитуляции Италии, состоявших из 44 статей, которые содержали не только постановления военного характера, но и политические, экономические и финансовые условия, связанные с капитуляцией Италии. 27 августа 1943 г. народный комиссар иностранных дел СССР поставил в известность послов Англии и США о том, что Советское правительство согласно с “исчерпывающими условиями” капитуляции Италии и уполномочивает генерала Эйзенхауэра подписать эти условия от имени Советского правительства, 1 сентября 1943 г. английский посол в СССР сообщил народному комиссару иностванных дел СССР, что “краткие условия”, к которым была добавлена статья 12, гласившая: “Прочие условия политического, экономического и финансового характера, на которые Италия обязана будет согласиться, будут переданы позднее”, были доведены до сведения итальянского правительства. В этой связи посол указывал, что итальянское правительство может прислать представителя, уполномоченного подписать только “краткие условия”. Он просил сообщить, относится ли согласие Советского правительства на подписание “исчерпывающих условий” капитуляции Италии также и к “кратким условиям”. 12 сентября 1943 г. Советское правительство ответило утвердительно. 3 сентября 1943 г. “краткие условия” были подписаны в Сицилии генералов Кастельяно (от Италии); и генералом Беделлом Смитом от имени Объединенных Наций. “Исчерпывающие условия” капитуляции Италии были подписаны на остроге Мальта 29 сентября 1943 г. Бадольо (от Италии) и Эйзенхауэром от имени Объединенных Наций (7430).

26 августа 1943 года было получено:

Ф. РУЗВЕЛЬТ И У. ЧЕРЧИЛЛЬ И. В. СТАЛИНУ*

Ниже следует решение, к которому мы пришли во время нашего только что закончившегося совещания в Квебеке, относительно военных операций, которые должны быть проведены в течение 1943 и 1944 гг. Мы будем продолжать бомбардировочное наступление против Германии с баз в Соединенном Королевстве и в Италии в быстро увеличивающемся масштабе. Цели этого воздушного наступления будут заключаться в уничтожении военно-воздушных сил Германии, в дезорганизации ее военной, экономической и промышленной системы и в подготовке вторжения через Канал. В настоящее время в Соединенном Королевстве в широких масштабах осуществляется концентрация американских вооруженных сил. Этим будет создана концентрация американских и британских дивизий для действий по ту сторону Канала. Как только на континенте будет создано предмостное укрепление, оно будет неуклонно усиливаться дополнительными американскими войсками со скоростью от трех до пяти дивизий в месяц. Эта операция будет основным американо-британским воздушным и наземным усилием против держав оси. Война на Средиземном море должна вестись энергично. В этом районе наши задач” будут заключаться в том, чтобы оторвать Италию от союза с державами оси, оккупировать ее, а также Корсику и Сардинию как базы для операций против Германии.

На Балканах операции будут ограничены снабжением балканских партизан по воздуху и по морю, мелкими рейдами десантных отрядов и бомбардировкой стратегических объектов. На Тихом океане и в Юго-Восточной Азии мы ускорим наши операции против Японии. Наши намерения состоят в том, чтобы истощить авиационные, военно-морские и судовые ресурсы Японии, перерезать ее коммуникации и обеспечить базы, с которых можно было бы бомбардировать территорию самой Японии (7430).

26 августа в 1943 году советское правительство сообщило правительствам США и Великобритании, что оно согласно с их условиями капитуляции Италии (14994).

26 августа 1943 установлены дипломатические отношения между СССР и Египтом (4962).

26 августа 1943 Советское правительство заявило о признании французского Комитета национального освобождения во главе с г Шарлем де Голем (3186).

26 августа в 1943 году правительства СССР, США, Великобритании и Канады заявляют о признании Французского комитета национального освобождения (ФКНО) во главе с Шарлем де Голлем (14994).

26 августа 1943 г. Комитет национального Освобождения Франции был признан союзниками (3871).

За рубежом:

26 августа в 1943 году катастрофа самолета «Ar-232А-010». Самолет вылетел из норвежского Банака в Бранденбург для планового ремонта и переделки в четырехдвигательный вариант. Радиоконтакт с «Ar-232А-010» был потерян почти сразу после взлета с норвежского аэродрома. Расследование аварии, унесшей жизнь командира экипажа, показало, что правый двигатель отказал еще на этапе набора высоты после взлета в низкой облачности. Для того, чтобы осуществить вынужденную посадку летчик должен был парировать возникший из-за дисбаланса тяги правый крен и разворачивать машину на обратный курс. Маневр был очень трудным, т.к. один мотор еще мог бы удержать самолет в воздухе, но набор высоты был затруднителен. Шютц решил набрать необходимую скорость на снижении, но машина стала терять высоту. "Арадо" вынырнул из облаков на высоте 150 м ниже, чем приближающиеся по курсу горы. Пытаясь перевалить через горную вершину, Шютц потерял так необходимую скорость, самолет рухнул на горный хребет и загорелся. Кроме командира, экипаж не пострадал (14994).

26 августа 1943 Уинстон Черчилль заявил, что на 4 дня уходит в отпуск для рыбалки в Канаде (4962).

26 августа в 1943 году американские ВВС атаковали Гонконг (14994).

Авиапромышленность:

27 августа 1943 г. приказом по заводу № 842 завод № 18 получил утвержденный директором график производства опытного экземпляра самолета Ил-1 АМ-42, а завод № 1 такого графика еще не имел. Согласно планам 18-го завода «цех сборки сдает машину Ил-1 по техосмотру 14 октября и передает на летную станцию 15 октября». При этом по каждому цеху завода были назначены ответственные работники, лично отвечающие за выдерживание установленных сроков «по отдельным агрегатам» и качество их изготовления (17490).

Однако работы по самолету Ил-1 шли все же медленными темпами. Как отмечал в сводке по опытным работам на 1 октября помощник военпреда ГУ ИАС ВВС по опытным работам на заводе № 18 старший техник-лейтенант В. В. Никулин, «за изготовлением самолета никто не следит, и вся работа в цехах идет самотеком» (17490).

27 августа 1943 ГИ завода 39 Петров направил А.И.Ш. телефонограмму:

"После получения вашего приказа о разборке и отправке машины Ил-6 по ж/д ли В.К.К. отложил очередной полет.

За 27 августа самолет Ил-6 разряжен и начата консервация.

Одновременно приступили к изготовлению тары (1768,253).

С 27 августа по 19 сентября 1943 года в 5-ю ВА был командирован инженер-майор И.К.Четверик, который находился в 302 ИАД. За время пребывания в дивизии он оказал техническую помощь всем трем полкам — 297-му, 240-му и 193-му ИАП. Работа моторов М-82ФН характеризовалась следующими данными.

297 ИАП:

1. Мотор № 8211093 выпуска апреля месяца 1943 года на 31 августа наработал 55 ч 23 мин, из них в воздухе 44 ч 1 1 мин. После 1 1 часов работы мотора произведена регулировка насоса НБ-ЗУ в сторону обеднения. После 15 часов заменены свечи передней и задней звезды. После 54 ч 23 мин заменены свечи передней и задней звезды. После 55 ч 32 мин оборвалась прокладка и вышла из-под крышки анероидной коробки РС-2, вследствие чего ослабли все и поломались два крепежных болта анероидной коробки РС-2. После устра-

Смена мотора АШ-82ФН в полевых условиях

нения указанного дефекта со стороны летчика и техника никаких жалоб на работу мотора нет.

2. Мотор № 821 1073 выпуска апреля месяца 1943 года на 30 августа наработал 51 ч 39 мин. После 16 часов работы мотора поломались две трубки высокого давления цилиндров № 6 и 7 - трубки заменены новыми. После 17 часов обнаружена трещина переходника насоса НБ-ЗУ - переходник заменен новым. Со стороны летчика и техника никаких жалоб на работу мотора нет, за исключением незначительного дымления.

3. Мотор № 821 1053 выпуска марта месяца 1943 года на 30 августа наработал 40 часов, из них в воздухе 34 часа. После 9 ч 05 мин работы мотора заменены задние свечи передней и задней звезды. После 9 ч 05 мин произведена регулировка насоса НБ-ЗУ в сторону обеднения. После 19 ч 20 мин заменены передние свечи передней и задней звезды. После 19 ч 20 мин вывернулись две шпильки выхлопной трубы, шпильки заменены новыми.

193 ИАП:

1. Мотор № 8211213 на 15 сен тября 1943 года наработал 39 часов. После 26 ч 46 мин заменили цилиндры №№ 12 и 13, по причине прострела их из пушки во время выполнения боевого задания. После 27 ч 20 мин заменили насос непосредственного впрыска, по причине поломки пружин насосного элемента. После 27 ч 20 мин заменили три цилиндра по дымлению. Во время испытания мотора на земле загорелся самолет с правой стороны (лонжерон самолета). Причина загорания: во время работы мотора на самолетах с моторами М-82ФН пламя нижнего выхлопного патрубка попадало в щель между капотом и лонжероном фюзеляжа. Во время работы мотора от пламени выхлопного патрубка лонжерон постепенно обугливался и впоследствии вызывал загорание. После 36 ч заменили форсунку цилиндра, по причине закупорки каналов иглы форсунки ФБ-10 (металлическая стружка от оборванной резьбы штуцера подвода топлива, попавшая в момент сборки ФБ-10 на заводе №296). После 36 ч произведена перестановка насоса НБ-ЗУ, по причине той, что при замене насос был установлен неправильно, в силу чего не поддавался регулировке. После перестановки насоса НБ-ЗУ, мотор был отрегулирован по расходам и после опробования мотора на земле и воздухе жалоб со стороны летного и технического состава нет.

2. Мотор № 8211218 на 15 сентября 1943 года наработал 58 часов, из них в воздухе 53 ч 30 мин. После 7 ч 32 мин отказал насос НБ-ЗУ, по причине поломки трех пружин насосного элемента и поломки штоков плунжера. Имеется незначительное под-дымливание мотора, которое не устраняется регулировкой насоса НБ-ЗУ. Жалоб на работу мотора со стороны летчика нет.

240 ИАП:

1. Мотор № 8211089 выпуска апреля месяца 1943 года на 16 сентября наработал 90 часов. После 79 ч ослабли болты крепления РС-2 к переходнику. После подтяжки болтов мотор работал устойчиво и со стороны летчика жалоб не было. Во время полета мотор понемногу дымит, регулировкой насоса НБЗ-У устранить дымление не удалось. Мотор работает хорошо и, кроме указанного дефекта, жалоб от летчика не поступало.

Аналогичные дефекты выявлялись и в других частях. Как видим, больше всего претензий по-прежнему было к работе свечей. Слюдяные свечи ВГ-12 производства завода №161 до войны успешно эксплуатировались на моторах М-62. В 1942 году эти же свечи на моторах М-82 при длительных испытаниях на станке, при летных испытаниях самолетов Ту-2, Ла-5 и при боевой эксплуатации самолетов Су-2 и Ла-5 отказывали через 10-20 часов работы. На М-82ФН они стали работать еще хуже. Основными дефектами их являлись разрушение слюды и отложение свинца на нижнем конусе центрального электрода, вследствие чего происходило замыкание на массу. НКАПу пришлось развернуть работы по созданию улучшенных слюдяных и керамических свечей, для чего дополнительно к ОКБ завода №161 были привлечены ОКБ заводов №306 и №476, занявшиеся разработкой керамических свечей типа СК и СД соответственно (10714).

С 27 августа по 19 сентября 1943 г. инженер-майор И.К.Четверик, военпред завода № 19, находился в 302 ИАД 5-ю ВА. За время пребывания в дивизии он оказал техническую помощь всем трём полкам — 297-му, 240-му и 193-му ИАП. Работа моторов М-82ФН характеризовалась следующими данными.

297 ИАП: 1. Мотор № 8211093 выпуска апреля месяца 1943 г. на 31 августа наработал 55 ч 23 мин, из них в воздухе 44 ч 11 мин. После 11 часов работы мотора произведена регулировка насоса НБ-ЗУ в сторону обеднения. После 15 часов заменены свечи передней и задней звезды. После 54 ч 23 мин заменены свечи передней и задней звезды. После 55 ч 32 мин оборвалась прокладка и вышла из-под крышки анероидной коробки РС-2, вследствие чего ослабли все и поломались два крепежных болта анероидной коробки РС-2. После устранения указанного дефекта со стороны лётчика и техника никаких жалоб на работу мотора нет.

2. Мотор № 8211073 выпуска апреля месяца 1943 г. на 30 августа наработал 51 ч 39 мин. После 16 часов работы мотора поломались две трубки высокого давления цилиндров № 6 и 7 — трубки заменены новыми. После 17 часов обнаружена трещина переходника насоса НБ-ЗУ — переходник заменён новым. Со стороны лётчика и техника никаких жалоб на работу мотора нет, за исключением незначительного дымления.

3. Мотор № 8211053 выпуска марта месяца 1943 г. на 30 августа наработал 40 час, из них в воздухе 34 час. После 9 ч 05 мин работы заменены задние свечи передней и задней звезды. После 9 ч 05 мин произведена регулировка насоса НБ-ЗУ в сторону обеднения. После 19 ч 20 мин заменены передние свечи передней и задней звезды. После 19 ч 20 мин вывернулись две шпильки выхлопной трубы, шпильки заменены новыми.

193 ИАП: 1. Мотор № 8211213 на 15 сентября 1943 г. наработал 39 час. После 26 ч 46 мин заменили цилиндры №№ 12 и 13, по причине прострела их из пушки во время выполнения боевого задания. После 27 ч 20 мин заменили насос непосредственного впрыска, по причине поломки пружин насосного элемента. После 27 ч 20 мин заменили три цилиндра по дымлению. Во время испытания мотора на земле загорелся самолёт с правой стороны (лонжерон самолёта). Причина загорания: во время работы мотора на самолётах с моторами М-82ФН пламя нижнего выхлопного патрубка попадало в щель между капотом и лонжероном фюзеляжа. Во время работы мотора от пламени выхлопного патрубка лонжерон постепенно обугливался и впоследствии вызывал загорание. После 36 ч заменили форсунку цилиндра, по причине закупорки каналов иглы форсунки ФБ-10 (металлическая стружка от оборванной резьбы штуцера подвода топлива, попавшая в момент сборки ФБ-10 на заводе № 296). После 36 ч произведена перестановка насоса НБ-ЗУ, по причине той, что при замене насос установили неправильно, в силу чего не поддавался регулировке. После перестановки насоса НБ-ЗУ, мотор отрегулировали по расходам и после опробования мотора на земле и воздухе жалоб со стороны лётного и технического состава нет.

2. Мотор № 8211218 на 15 сентября 1943 г. наработал 58 часов, из них в воздухе 53 ч 30 мин. После 7 ч 32 мин отказал насос НБ-ЗУ, по причине поломки трёх пружин насосного элемента и поломки штоков плунжера. Имеется незначительное поддымливание мотора, которое не устраняется регулировкой насоса НБ-ЗУ. Жалоб на работу мотора со стороны лётчика нет.

240 ИАП: 1. Мотор № 8211089 выпуска апреля месяца 1943 г. на 16 сентября наработал 90 час. После 79 ч ослабли болты крепления РС-2 к переходнику. После подтяжки болтов мотор работал устойчиво, и со стороны лётчика жалоб не было. Во время полёта мотор понемногу дымит, регулировкой насоса НБЗ-У устранить дымление не удалось. Мотор работает хорошо и, кроме указанного дефекта, жалоб от лётчика не поступало.

Аналогичные дефекты выявлялись и в других частях.

Больше всего претензий по-прежнему было к работе свечей.

Слюдяные свечи ВГ-12 производства завода № 161 до войны успешно эксплуатировались на моторах М-62. В 1942 г. эти же свечи на моторах М-82 при длительных испытаниях на станке, при лётных испытаниях Ту-2, Ла-5 и при боевой эксплуатации Су-2 и Ла-5 отказывали через 10-20 часов работы. На М-82ФН они стали работать ещё хуже. Основными дефектами их являлись разрушение слюды и отложение свинца на нижнем конусе центрального электрода, вследствие чего происходило замыкание на массу.

НКАП пришлось развернуть работы по созданию улучшенных слюдяных и керамических свечей, для чего дополнительно к ОКБ завода № 161 привлекли ОКБ заводов № 306 и № 476, занявшиеся разработкой керамических свечей типа СК и СД, соответственно.

Другим дефектом М-82ФН, долго досаждавшим в эксплуатации, стала нестабильная работа регулятора смеси РС-2 насоса НБ-ЗУ. Установили, что автомат смеси РС-2 с серийными анероидами после 15-30 часов работы мотора самопроизвольно обогащал смесь, о чём свидетельствовало дымление мотора. Расход горючего возрастал, а скорость и дальность полёта снижались, и требовалась значительная подрегулировка смеси шайбой анероидов в сторону обеднения.

Для устранения этого дефекта ЦИАМ предложил вариант равновысотных или равно- наполненных анероидов, отличающийся от серийных тем, что в трёх газонаполненных анероидах при их запайке оставлялось остаточное давление воздуха 600-650 мм рт.ст. вместо 400-550 мм у серийных анероидов, что делало анероиды более упругими и равнонаполненными или равновысотными по отношению друг к другу-

В то же время ЦЗЛ завода № 133 предложила новую конструкцию комплектов анероидов автомата смеси РС-2 — малогабаритные анероиды (15829).

27 августа 1943 вышел приказ НКАП N 516с в исполнение постановления ГКО N 3977 от 25 августа 1943:

1. Директору завода 387 Федину увеличить выпуск самолетов У-2 до 10 в день в сентябре 1943

2. Директору завода 471 Мартынову прекратить производство самолетов Як-6 и перевести завод на выпуск самолетов У-2, обеспечив начало выпуска в октябре и выпуск 3 в день в декабре 1943

3. Директору завода 464 Перовскому прекратить производство самолетов Як-6 и организовать выпуск самолетов У-2, обеспечив начало выпуска в октябре и выпуск 3 в день в декабре 1943 (1736,4).

27 августа 1943 приказом НКАП № 516с во исполнение Постановления ГКО № 3977с от 25 августа 1943 завод № 464 перешел на серийное изготовление самолетов типа У-2, производство которых продолжалось до второго полугодия 1945 года. Во второй половине 1945 года завод получил задание по подготовке производства к выпуску самолетов типа ЯК-10, однако, в связи с последующим решением ГКО № 404с от 20 октября 1945 года заводу поручили изготовление радиоприемников типа “Маршал”.

В начале второго квартала 1946 года заводу была спущена программа по выпуску самолета типа ЯК-10 и запчасти к самолету ПО-2. Завод снова стал самолетостроительным.

Решением Правительства за № 493-192сс от 11 марта 1947 года и приказом МАП за № 244с от 21 апреля 1947 года завод получил профиль опытного самолетостроительного завода гл. конструктора Яковлева А.С. с выполнением задания по производству новых опытных самолетов по тематическому плану.

Постановлением СМ от 12 июля 1948 года завод переводится на серийное самолетостроение с производственной программой по выпуску самолетов ЯК-12.

В соответствии с Постановлением СМ № 1397-507сс от 6 апреля 1950 года и приказом МАП №№ 511сс/оп и 512сс от 12 апреля 1952 года завод перешел на подготовку производства самолетов ЯК-12Р с редукторным мотором М-12Р, который значительно улучшает летно-эксплуатационные данные самолета связи. Выпуск самолета ЯК-12Р был запланирован в 1951 году.

Приказами МАП от 2 июня 1951 года производство самолетов ЯК-12Р на заводе было прекращено, все заделы, оснастка и техдокументация по самолету были переданы заводу № 387 МАП.

Адрес: ст. Долгопрудная Московской области, п/я 1078

В 1953 году 28 марта в соответствии с Постановлением СМ приказом № 30сс МОП завод № 464 переходит из ведения МАП в МОП (9559).

Другие оборонные отрасли:

27 августа 1943 года была подготовлена справка:

ЦКАБ – начальник Грабин (9274).

27 августа 1943 г. вышло РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ТУ ГБТУ КА ДИРЕКТОРУ И СТАРШЕМУ ВОЕНПРЕДУ ЗАВОДА №174 О ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ КПП ТАНКА Т-34 № 36-223

В программе испытаний на прочность конической пары шестерен КПП Т-34, присланной Вами, прошу внести изменения в километраж пробега, установив его в 1000 км вместо предусмотренных программой 500 км.

Увеличение километража пробега вызывается тем, что в связи с переходом на угол зацепления в 20° требуется проверка зубьев по прочности не только на изгиб, но и на усталость поверхностного слоя.

Появление усталости поверхностного слоя профиля зубьев характеризуется образованием питингов, которое может начаться примерно через 3x106 перемен нагрузок, что соответствует 750 — 1000 км пути пробега.

О начале испытаний прошу сообщить для командирования представителя ТУ ГБТУ КА.

И.о. начальника ТУ ГБТУ КА инженер-подполковник Муравич

Начальник 6 отдела ТУ ГБТУ КА инженер-подполковник Солонин

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355а. Д. 3606. Л. 94. Подлинник (11403).

27 августа 1943 года в Тулу отправился эшелон №10/993 с 27 Т-80, предназначавшимися 54-му отдельному танковому полку. 54 Т-80 «основной» серии были распределены между двумя танковыми полками. Ещё 27 танков ушло эшелоном №10/235 на укомплектование 230-го танкового полка, также находившегося в Туле. Поначалу экипажам пришлось «повоевать» со своими новыми машинами. Качество их сборки оставалось довольно низким, что быстро выявилось при обучении танкистов. Ломались торсионы, выпадали шарики из погона башни, были обнаружены дефекты в бортовых передачах.

Так сложилось, что оба полка, вооружённых Т-80, действовали совместно с кавалерийскими соединениями. 230-й танковый полк с 8 октября 1943 года действовал совместно со 2-й гвардейской кавалерийской дивизией. Его первым боевым заданием стало форсирование Днепра. К моменту введения в бой на вооружении 230-го тп имелось 10 Т-34, 18 Т-80 и 1 Т-70. 10 октября полк, взаимодействуя с кавалеристами, штурмовал Затонск. При этом отличилась 1-я танковая рота под командованием старшего лейтенанта А.В. Оганесяна, имевшая на вооружении 4 Т-34 и 3 Т-80. Танки использовались не только для поддержки кавалерии, но и как средство доставки кавалеристов до места боя. За 10 число полк потерял 1 Т-80 сгоревшим и 2 подбитыми. На следующий день танки полка выручали кавалеристов, окружённых в Сычёвке. 12 октября снова шли упорные бои за Затонск. В их ходе удалось уничтожить 3 САУ (вероятнее всего, Marder), 6 Pz.Kpfw.III и Pz.Kpfw.IV, 2 БТР, 1 бронемашину и 3 грузовика. Потери советских танкистов составили 3 сгоревших Т-80 и 2 подбитых Т-34, 5 человек убитыми и 10 ранеными. Действовавший вместе с ними 7-й гвардейский кавалерийский полк потерял 7 человек убитыми и 30 ранеными.

Упорные бои за Затонск продолжались несколько дней. Всего в период с 10 по 20 октября 230-й тп потерял убитыми 20 человек, ранеными 28, 1 танкист пропал без вести. К 3 ноября в составе части оставалось 4 Т-34, 12 Т-80 и 1 Т-70.

5 ноября полк получил задачу во взаимодействии с кавалеристами атаковать Раковку и создать там опорный пункт. Действуя совместно с кавалерией, к 11 ноября танкисты вышли в район города Коростышев Житомирской области. Потери полка: 1 Т-34 сгоревшим и 1 Т-80 подбитым.

К 14 числу полк был в Житомире. На следующий день немецкие войска контратаковали, завязались тяжёлые оборонительные бои. 19 ноября погиб командир полка подполковник Д.А. Щербаков (по другим данным, здесь он был тяжело ранен, а погиб 1 апреля 1945 года). В ходе боёв за Житомир полк потерял 5 танков, 8 человек было убито, 10 ранено, без вести пропало 22. Житомир 19 ноября снова оказался в руках немецких войск, освободили его только 31 декабря. 230-й танковый полк отправился на переформирование (17712).

Армия:

27 августа 1943 года Сводка Совинформбюро

В течение 27 августа наши войска, наступающие западнее ХАРЬКОВА, продвинулись на отдельных участках вперёд от 5 до 8 километров и заняли несколько населённых пунктов. Районный центр КОТЕЛЬВА, несколько раз переходивший из рук в руки, вновь занят нашими войсками.

В районе южнее БРЯНСКА наши войска вели наступательные бои, в результате которых сломили сопротивление противника и заняли свыше 20 населённых пунктов, в том числе город СЕВСК.

В Донбассе, в районе юго-западнее ВОРОШИЛОВГРАДА, наши войска продолжали успешное наступление.

На других участках фронта наши войска вели боевую разведку.

В течение 26 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 63 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 61 самолёт противника.

Западнее Харькова наши войска, преодолевая сопротивление противника, продолжали наступление и заняли ряд населённых пунктов. В боях за эти пункты уничтожено до полка немецкой пехоты. Бойцы Н-ского соединения за три дня боёв южнее и юго-западнее г. Ахтырка истребили более 2.000 немецких солдат и офицеров, подбили и сожгли 76 танков, 13 бронемашин и 20 орудий. Захвачено у противника 16 танков, 27 бронемашин, 4 железнодорожных эшелона, 2 склада с продовольствием и другие трофеи. Южнее Харькова наши войска отражали ожесточённые контратаки танков и пехоты противника. За день боёв подбито и уничтожено 23 немецких танка и нанесён серьёзный урон живой силе противника.

Советские бойцы и офицеры в борьбе против немецких захватчиков показываю тобразцы доблести и геройства. Расчёт противотанкового орудия старшего сержанта Руцкого в одном бою уничтожил 2 немецких танка и несколько десятков автоматчиков противника. Группа бойцов из подразделения капитана Данильяна подобралась к немецкому самоходному орудию «Фердинанд», обстреливавшему наши боевые порядки.Красноармейцы подорвали ходовую часть и захватили орудие. Танковый экипаж лейтенанта Дмитриева в боях за один населённый пункт уничтожил 2 немецких танка,6 автомашин и истребил до роты гитлеровцев.

В районе южнее Брянска наши войска вели наступательные бои, заняли свыше 20 населённых пунктов, в том числе город Севск.

Наступление на Севск советские войска начали севернее и южнее города. После мощной артиллерийской и авиационной подготовки наши части прорвали оборону немцев и, сломив их упорное сопротивление, продвинулись вперёд. В это же время бойцы Н-ского соединения атаковали город с востока. Противник не выдержал ударов нашей пехоты, артиллерии и танков. После ожесточённых боёв советские части овладели городом Севск. В боях за город уничтожено более 5.000 немецких солдат и офицеров. Взято в плен 700 гитлеровцев. Захвачены трофеи.

Наша авиация активно поддерживала наступление наземных войск. В течение дня наши самолёты совершили три массированных налёта на войска и позиции противника.В результате ударов авиации немцы понесли тяжёлые потери. В воздушных боях сбито 26 самолётов противника.

В Донбассе, юго-западнее Ворошиловграда, наши войска вели успешные боевые действия, в результате которых продвинулись вперёд. Части Н-ского соединения истребили 800 гитлеровцев и захватили 2 немецких танка, 11 орудий, 34 пулемёта и склад боеприпасов.

На одном участке Северо-Западного фронта немецкая пехота атаковала наши позиции. Советские бойцы открыли огонь и уничтожили до роты гитлеровцев. На поле боя подобраны брошенные немцами 8 пулемётов, 6 гранатомётов и другое вооружение.На другом участке наши разведчики совершили налёт на сильно укреплённый опорный пункт противника, истребили 60 немецких солдат и офицеров и захватили 11 мелкокалиберных пушек.

Авиацией Краснознамённого Балтийского флота потоплены немецкий транспорт водоизмещением в 3.000 тонн и сторожевой корабль противника.

Немецкий самолёт «Мессершмитт-109» совершил посадку на поле прифронтового совхоза «Красная волна», Харьковской области. Бригадир совхоза Иван Семёнович Зелинский обезоружил немецкого лётчика и поручил нескольким рабочим доставить его в штаб советской части. Тем временем другой немецкий лётчик, убедившись, что в поле находятся штатские безоружные люди, также совершил посадку. Немецкий лётчик выстрелил из пистолета в Зелинского, но промахнулся. Ловким ударом советский патриот вышиб из рук гитлеровца пистолет и задержал его. Оба немецких лётчика были переданы подоспевшим красноармейцам. Самолёты в полной исправности сданы советской авиационной части.

Несколько белорусских партизанских отрядов, действующих в районах Витебской и Вилейской областей, провели успешную операцию по разрушению путей сообщения противника. Взорваны несколько железнодорожных и шоссейных мостов. На крупной железнодорожной станции партизаны уничтожили все входные и выходные стрелки, семафор и эшелон с различными военными грузами. На другой железнодорожной станции сожжены немецкие воинские склады с горючим, боеприпасами, продовольствием и фуражом. Взято в плен 147 вражеских солдат. Захвачены большие трофеи. Партизаны отряда имени Ворошилова, действующего в Полесской области, напали на охрану железнодорожной станции. Немцы были застигнуты врасплох и разбежались. Взято в плен 142 солдата и офицера противника. Советские патриоты захватили большие трофеи.

Северо-восточнее Новороссийска наши подразделения разгромили штаб батальона 116 немецкого гренадерского полка.

Среди захваченных штабных документов обнаружен приказ командира 116 полка —  полковника Эбб о борьбе с партизанским движением. В приказе говорится: «В лесных районах сильно возросла деятельность партизан. Ядро партизан состоит из местных жителей. Партизаны совершают многочисленные нападения на воинские команды и обозы, направляющиеся к передовой. Бесследно исчезают солдаты и офицеры немецкой армии. В соседней дивизии не возвратилась в часть команда по доставке фуража. В другом соединении 20 солдат убили своего командира и ушли к партизанам». Перепуганный немецкий полковник в этом приказе обязал свои подразделения в дальнейшем посылать обозы только под сильной охраной.

Пленный командир взвода бронемашин 19 немецкой танковой дивизии лейтенант Курт Лоттергус рассказал: «Девятнадцатая танковая дивизия считалась одной из лучших в немецкой армии. Поэтому, когда русские в районе Белгорода за несколько дней разгромили дивизию, мы все были потрясены. Жалкие остатки дивизии были спешно отведены в ближний тыл. Но и здесь нам не дали достаточно времени, чтобы привести себя в порядок, и опять бросили в бой. Восточнее Грайворона мы попали в окружение. Многие экипажи бронемашин бросили свою технику и разбежались.Дальнейшее сопротивление было бесполезно. Я приказал своим экипажам сложить оружие и сдаться в плен» (14751).

На 27 августа 1943 г. перед авиацией 16 воздушной армии была поставлена задача: в целях содействия наступлению наших войск нанести сильный удар по живой силе и боевой технике противника в районе Шведчиковы. Сосредоточенный удар, в котором принимало участие большое количество самолётов всех видов авиации, нанёс противнику исключительно большие потери в боевой технике и живой силе, в результате чего этот район был занят нашими войсками.

Комиссией штаба 16 воздушной армии, специально назначенной для проверки эффективности действия авиации, было установлено, что после воздушной атаки только в близлежащих деревнях противником было похоронено до 500 трупов; раненых, по заявлениям местных жителей, было еще больше. Кроме того, большое количество трупов было оставлено противником не убранным (18737).

27 августа 1943 г. СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КА КОМАНДУЮЩЕМУ БТ и МВ КА О РЕОРГАНИЗАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ МОТОМЕХАНИЗИРОВАННЫХ ВОЙСК НЕМЕЦКОЙ АРМИИ №237801

Согласно прилагаемым документальным данным, переданным англичанами нашей Военной миссии в Лондоне, руководящие органы мотомеханизированных войск немецкой армии подверглись весной 1943 г. реорганизации. Суть этой реорганизации сводится к следующему:

1. С 1 апреля 1943 г. подвижные войска (шнелль-труппен), как род войск в немецкой армии упразднены.

2. Взамен их создан новый род войск — бронетанковые войска (панцер-труппен).

3. В состав бронетанковых войск (панцер-труппен) включены следующие части:

- танковые полки танковых дивизий и РГК;

- отдельные танковые батальоны соединений и РГК;

- танковые гренадерские полки (мотострелковые полки танковых дивизий);

- гренадерские и мушкетерские стрелковые полки (моторизованные полки моторизованных дивизий);

- противотанковые части войсковых соединений;

- моторизованные отряды;

- противотанковые разведывательные отряды;

- бронепоезда.

4. Из состава бронетанковых войск исключены ранее входившие в подвижные войска кавалерийские и велосипедные части с переводом их в пехоту.

5. В состав бронетанковых войск не включены: артиллерийские полки, саперные части и части связи танковых и моторизованных дивизий с подчинением их, по-видимому, по линии комплектования, обучения и снабжения соответствующими родами войск.

6. Ликвидируется должность командующего подвижными войсками при генеральном штабе сухопутной армии.

7. Взамен его при верховном командовании вооруженных сил Германии введена должность генерального инспектора бронетанковых войск, с непосредственным подчинением верховному главнокомандующему.

Генеральный инспектор бронетанковых войск является офицером данного рода войск и по положению приравнен к командующему группой армий.

8. В функции генерального инспектора бронетанковых войск входит:

- несет ответственность перед верховным командованием за дальнейшее развитие бронетанковых войск;

- руководит боевой подготовкой бронетанковых войск;

- отвечает за комплектование, организацию и формирование частей;

- планирует и организует снабжение частей автобронетанковым вооружением;

- ведает усовершенствованием материальной части;

- инспектирует бронетанковые войска;

- разрабатывает уставы, наставления и инструкции на основе изучения опыта войны.

9. Генеральному инспектору бронетанковых войск постоянно подчинены резервные и учебные части бронетанковых войск и бронетанковые училища.

10. Для увязки вопросов оперативного использования бронетанковых войск при начальнике генерального штаба сухопутной армии учреждена должность офицера по бронетанковым войскам.

11. Для управления бронепоездами при главном командовании сухопутной армии создан штаб командующего бронепоездами.

По имеющимся в Главном разведывательном управлении Красной Армии неподтвержденным данным, генеральным инспектором бронетанковых войск немецкой армии является генерал-полковник Гудериан Гейнц.

Приложение:

Перевод с английского немецкого руководства «Реорганизация и переименование подвижных войск («Шнелль-труппен») и создание нового рода войск — бронетанковых («Панцер-труппен»)».

Перевод с английского немецкого руководства «Служебное наставление для генерального инспектора танковых войск».

И. д. начальника Главного разведывательного управления Красной Армии

генерал-лейтенант Ильичев

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11353. Д. 436. Л. 136-139. Подлинник (11403).

С 27 августа 1943 в течение трех дней самолеты Р-10 23-го ШАП предпринимали атаки немецкого конвоя в районе косы Кривая и Беглицкая, заставляя противника возвращаться в исходные пункты (11456).

За рубежом:

27 августа 1943 жертвами планирующих бомб стали флагман 1-й группы поддержки британский шлюп “Эгрет”, который был потоплен и получивший тяжелейшие повреждения канадский эсминец 'Этабаскан”. Так англичане впервые столкнулись с губительным воздействием планирующих бомб. Но всего этого оказалось, по-видимому, слишком мало, чтобы в Адмиралтействе всерьез занялись поиском способов борьбы с ними (9524).

27 августа 1943, спустя всего два дня после попытки удара по HMS Bideford управляемыми ракетами, впервые потопили корабль. Эскадрилья из восемнадцати самолетов KG 100 Dornier Do 217, запускающих планирующие бомбы Henschel Hs 293 и топят корабль Королевского флота HMS Egret в Бискайского заливе с потерей 198 жизней. В этом же ударе эсминец HMCS Athabaskan Королевского флота Канады получает тяжелые повреждения от попаданий Hs 293, в то время как эсминец Королевского флота HMS Grenville уклоняется от повреждений, переворачивая Hs 293, когда немецкие бомбардировщики запускают их по одному. Потеря Эгрет и повреждение Атабаскана привели к тому, что союзники остановили противолодочные патрули в Бискайском заливе с надводных кораблей (20376).

27–28 августа (ночь) 1943 674 британских бомбардировщика атакуют Нюрнберг, потеряв 33 самолета. Несмотря на ясное небо, очень темно, и у многих самолетов были проблемы с установками радаров H2S и со слышимостью указаний главного бомбардировщика, и поэтому результаты налета – неудовлетворительны (20376).

Авиапромышленность:

28 августа 1943 г. приказом по НКАП все авиазаводы, выпускающие Ил-2, были обязаны устанавливать в системе управления рулем высоты амортизационную пружину и контрбалансир (11215).

28 августа 1943 на ЛИС 39 завода произошла авария самолета N 5263904 производства 39 завода (л А.А.Холодов), который при посадке в темноте врезался в автостартер (2109).

28 августа 1943 г. Приказом НКАП все заводы, выпускающие Ил-2, обязывались устанавливать амортизационную пружину и контрбалансир (12020).

28 августа 1943 были подготовлены Отчетные данные о себестоимости самолетов и моторов с учетом стоимости готовых изделий, заложенных в проекте отпускных цен на 1943-й год

| Наименование изделия | Проект | Отчетная себестоимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отпускн. | I кв. | II кв. | Июль |
|  | цены НКАП |  |  |  |
| Самолеты |  |  |  |  |
| Ла-5 | 110,0 | 116,12 | 105,95 |  |
| Як-1 | 93,0 | 94,59 | 94,17 | 113,70 |
| Як-7 | 200,0 | 307,35 | 224,24 | 181,13 |
| Як-7 | 123,0 | 110,25 | 103,81 | 98,43 |
| Як-9 | 123,0 | 134,93 | 127,34 | 115,06 |
| У-2 | 26,0 | 25,95 | 24,15 |  |
| УТ-2 | 55,0 | 58,60* | - |  |
| Ил-2 | 152,0 | 149,38 | 147,88 | 147,28 |
| Ил-2 | 162,0 | 157,22 | 152,54 |  |
| Ил-2 | 175,0 | 180,92 | 176,49 |  |
| Ил-4 | 360,0 | 383,96 | 395,27 |  |
| Ли-2 | 424,0 | 414,06 | 382,72 |  |
| Пе-2 | 273,0 | 276,80 | 260,03 | 260,93 |
| Моторы |  |  |  |  |
| М-105ПФ | 60,0 | 56,47 | - |  |
| М-82Ф | 58,0 | 59,59 | 53,67 | 55,16 |
| М-82ФН | 70,0 | - | - | 69,25 |
| АМ-38Ф | 55,0 | 53,59 | 51,22 | 52,60 |
| М-105ПФ | 45,0 | 44,15 | 40,96 | 42,12 |
| М-88Б | 55,0 | 52,81 | 44,40 | 46,93 |
| М-88Ф | 58,0 | 52,81 | 44,40 | 46,93 |
| АМ-38; 38Ф | 85,0 | 88,37 | 86,34 | 77,74 |
| М-11Д | 25,0 | 29,60 | 28,26 |  |
| М-11Д | 9,0 | 8,90 | 8,81 |  |
| М-105ПФ | 75,0 | 73,88 | 72,04 | 67,69 |

*Отчет за март (2105,44).

28 августа 1943 ГИ ВВС Репин писал НКАП А.И.Ш. письмо N 615376 о том, что испытания Як-7Б, проходившие в НИИ ВВС дважды показали, что на машине остались недоработки и недостатки и в основном в отношении сбрасываемой части фонаря (1779).

28 августа в 1943 году всесоюзный рекорд - на перехватчике «И-220» (КБ А.И.Микояна) с мотором «М-39» в 1700 л.с. А.И.Жуков достиг скорости 697 км/час (14752).

28 августа 1943 г. состоялся первый полет Ер-2 с МБ-100 мощностью 2200 нр, но затем из-за возникшей тряски производилась отладка мотоустановок на земле. Установка мощнейших и чрезвычайно тяжелых моторов на самолет потребовала многочисленных переделок в конструкции планера. Впервые на Ер-2 было введено расчленение крыла на шесть отсеков. Маслорадиаторы ОП-433 размещались в носках консолей, а водорадиаторы ОП-422 - в центроплане крыла. Потребовалось увеличить площадь горизонтального и вертикального оперения. Очень непростой оказалась задача капотировки двигателя. Его вал был коротким, а мидель очень большим (ширина мотора - 1467 мм, высота - 1080 мм), поэтому аэродинамика мотогондол получилась небезупречной. Самолет изготовили в металле в 1942, но начать полеты не успели. На протяжении всего 1943 г. проводились доводочные работы и отладка систем. Цикл испытаний мотора МБ-100 на самолете Ер-2 удалось закончить только к июлю 1944 г. Ведущими инженерами от завода N 134 были Сверчевский и Казанли, пилотировал машину Герой Советского Союза полковник Алексеев. (3322,34).

28 августа 1943 был утвержден отчет о гос. испытаниях Ще2-2М-11Д (ТС-1) (300,20).

28 августа 1943 Госкомобороны принял решение о восстановлении ХАЗа. Цехов как таковых не было: территорию покрывали руины, горы битого кирпича, покореженные фермы, мусорные курганы. Не было и коллектива: у основных вновь созданных цехов было по десятку людей (10674).

28 августа 1943 г., спустя пять дней после освобождения Харькова, началось восстановление местного авиазавода. Работы велись в крайне тяжелых условиях: было разрушено 80% производственных помещений, а из-за нехватки электроэнергии для освещения в вечернюю смену приходилось применять карбидные лампы. Восстановленное предприятие сохранило довоенное обозначение — завод № 135. В сентябре здесь начался ремонт поврежденных самолетов различных типов, поступающих с фронта, а в декабре приступили к монтажу истребителей Як-7 и Як-9 (из машинокомплектов, поставляемых новосибирским заводом № 153). Несмотря на сложные бытовые и производственные условия, коллективу Харьковского авиазавода удалось добиться высокого качества выполнения работ. Свидетельством этого может служить хотя бы то, что именно этому предприятию в феврале 1944 г. поручили укомплектовать 61 истребитель (31 Як-9 и 30 Як-9Т) для французского авиаполка «Нормандия-Неман», а в сентябре того же года начались поставки истребителей харьковской сборки для ВВС Болгарии — страны, перешедшей на сторону антигитлеровской коалиции. Всего же до сентября 1945 г. завод № 135 собрал около 2400 истребителей (23180).

Другие оборонные отрасли:

28 августа 1943 г. была подготовлена ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА 1 -го ОТДЕЛА ТУ ГБТУ КА НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО ИНСПЕКТОРА НКТП ПО ВОПРОСУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ ТАНКОВ № 1153372

Клейма номеров и шифр заводов на танках выбиваются нечетко, выбитые номера закрашиваются, вследствие чего войсковые части в нужных случаях не имеют возможности установить номера танка и завода-изготовителя.

Наличие одного клейма номера на танке недостаточно, т.к. при пулевом и снарядном попадании в зону клейма номер танка установить невозможно.

В связи с тем, что в танковых войсках организуется понумерной учет танков, ТУ ГБТУ КА считает необходимым:

1. Клейма номеров танков ставить в 3 местах: на лобовой части танка, кормовой и на башне.

2. Всем заводам клейма номеров танков и индекс завода ставить в строго определенных местах танка.

Номера должны быть выбиты четко и легко читаемы.

По затронутому вопросу прошу дать указание танковым заводам и сообщить в ТУ ГБТУ КА.

Начальник 1 отдела ТУ ГБТУ КА инженер-подполковник Егоров

Ст. помощник начальника 1 отдела ТУ ГБТУ КА ] инженер-майор Мирошников

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 1414. Л. 32. Копия (11403).

28 августа 1943 года вышел Приказ 2-го Главное управление Наркомата минометного вооружения № 7 (6840):

Директор завода № 67 Шибаев

Директор завода № 773 Вигдорчик (6840).

28 августа 1943 приказом ГУЛАГа № 197с в составе производственно-технического отдела УИТК ГУЛАГа было организовано Проектно-техническое бюро, которое возглавил (по совместительству) старший инженер производственно-технического отдела УИТК ГУЛАГа Новиков Виктор Александрович. Бюро работало “на базе трудового использования высококвалифицированных работников из состава заключенных”, из 25 человек по штату лишь трое - начальник бюро, завхоз и секретарь - были вольнонаемными работниками ГУЛАГа. На Проектно-техническое бюро возлагались: разработка технических проектов по промышленному производству и капитальному строительству УИТК ГУЛАГа; обмен опытом производственной работы колоний и лагерей, входящих в систему УИТК ГУЛАГа, и работа по усовершенствованию методов производства и капитального строительства; экспериментальная работа по использованию приспособлений, заменителей дефицитных материалов и экономии топлива, материалов и инструмента; обработка рационализаторских предложений и изобретений; распространение среди предприятий и строек УИТК ГУЛАГа рациональных методов производственной работы и строительства.

Проектно-техническое бюро УИТК ГУЛАГа работало на базе находившегося на Шаболовке ИТК № 1 УИТЛК УНКВД Московской области (7560).

28 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3981 О мерах обеспечения дальнейшего увеличения производства боеприпасов взрывчатыми веществами и химсырьем.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 196-197 (11012).

28 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3982 Об увеличении поставки НКО 120 мм мин и 122 мм гаубичных снарядов.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 146, лл. 198-205, 205-206 (11012).

28 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3983 Об увеличении производства патронов в III и IV кварталах 1943 года и подготовке мощностей к I кварталу 1944 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 1-11, 12-15 (11012).

28 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3984 О неотложных мерах помощи угольной промышленности для обеспечения выполнения плана добычи и отгрузки угля в августе и сентябре 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 16-26, 27-35 (11012).

28 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3985. О прикреплении школ ФЗО № 25 и 3 соответственно к заводу № 67 и опытному заводу (HИИ-1) НКМВ для производства деталей корпусов авиабомб.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 36 (11012).

28 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3986. Об отгрузке материалов для строительства завода № 174 НКТП.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 37 (11012).

28 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3987 Об обеспечении строительства завода № 38 Наркомтанкопрома в г. Кирове.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 38-41 (11012).

28 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3988. Об изменении конструкции автомобилей-вездеходов, выпускаемых на ГАЗ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 42 (11012).

28 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3989 О сроке пуска в эксплуатацию колесного цеха на Челябинском кузнечно-прессовом заводе им. Сталина НКСМ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 43 (11012).

28 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3990 О снабжении теплыми вещами личного состава Красной Армии на зиму 1943-1944 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 44-47, 48-60 (11012).

Армия:

28 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 28 августа наши войска, наступающие западнее и южнее Харькова, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продвинулись вперёд и заняли несколько населённых пунктов.

В районе южнее Брянска наши войска продолжали наступление и, продвинувшись на отдельных участках от 5 до 8 километров, заняли свыше 50 населённых пунктов.

В Донбассе, в районе юго-западнее Ворошиловграда, наши войска продолжали успешно развивать наступление.

На других участках фронта — разведывательные поиски.

В течение 27 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 90 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 75 самолётов противника.

Западнее Харькова наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продвинулись вперёд и заняли несколько населённых пунктов. Бойцы Н-ского соединения уничтожили 600 немецких солдат и офицеров, сожгли и подбили 27 танков, уничтожили 16 орудий, в том числе 4 самоходных. В районе города Зеньков наши войска отбили несколько ожесточённых контратак противника и, развивая наступление, захватили выгодные позиции. В этих боях истреблено свыше 800 гитлеровцев, уничтожено 9 немецких танков, 18 орудий, 16 миномётов, 57 пулемётов и 40 автомашин.

Южнее Харькова наши войска, в результате напряжённых боёв, отбросили противника и заняли ряд населённых пунктов. Уничтожено 10 танков, разрушено много немецких дзотов и блиндажей. Взято в плен до 100 гитлеровцев. Потери противника только убитыми составляют более тысячи солдат и офицеров. Нашими бойцами захвачено 4 исправных танка, 10 орудий и другие трофеи.

Советские бойцы и офицеры проявляют беззаветную храбрость в борьбе с врагом. Шесть бойцов под командованием командира взвода Абулкасимова на танке ворвались в расположение противника и открыли сильный огонь из автоматов. Охваченные паникой, немцы начали разбегаться. На поле боя осталось свыше 40 вражеских трупов. Лейтенант Старостин выстрелом из пистолета убил немецкого танкиста, высунувшегося из люка. При поддержке красноармейцев т. Старостин взял в плен 4 гитлеровцев, находившихся в танке, и захватил исправный танк. Гвардии младший сержант Юмаш Байметов огнем из винтовки истребил 38 гитлеровцев.

В воздушных боях за день сбито 32 самолёта противника.

Наши войска, овладев г. Севск, продолжали наступление и заняли ряд населённых пунктов. В боях за Севск уничтожены 21 немецкий танк, 105 орудий разных калибров, в том числе 8 самоходных, 20 миномётных батарей, 420 автомашин и повозок с грузами, 2 железнодорожных эшелона с боеприпасами и горючим. Захвачено у противника 11 танков, 74 орудия, 46 минометов, 263 пулемета, свыше 1.000 автоматов и винтовок, 7 радиостанций и 14 разных складов.

Развивая наступление, части Н-ского соединения сегодня заняли несколько опорных пунктов противника, в боях за которые уничтожено до 2.000 гитлеровцев. Захвачено у немцев 7 орудий, 40 пулеметов, склад боеприпасов и склад медикаментов. Советские танкисты внезапным налетом разгромили батальон немецкой пехоты и захватили 18 исправных орудий.

Наши лётчики в воздушных боях сбили 13 немецких самолетов.

В Донбассе, юго-западнее Ворошиловграда, наши войска вели успешные боевые действия. Н-ское соединение, отбивая контратаки противника, уничтожило несколько танков и свыше 100 автомашин с мотопехотой. Убито до 300 немецких солдат. Захвачена артиллерийская батарея противника.

На Карельском фронте отряд противника численностью в 50 человек на лодках пытался захватить небольшой остров на одном озере. Этот остров охраняли три красноармейца во главе с сержантом Кислым. Наши бойцы открыли огонь из пулеметаи автоматов и потопили три лодки. Потеряв 20 солдат убитыми, противник отступил.

В Баренцевом море нашей авиацией потоплен транспорт противника водоизмещением в 6.000 тонн. Другой немецкий транспорт серьёзно повреждён. В воздушных боях морские лётчики сбили 18 самолетов противника.

Украинский партизанский отряд имени Коцюбинского 18 августа внезапно ворвался в один населённый пункт и уничтожил 32 гитлеровца. Разгромив вражеский гарнизон, партизаны взорвали склад боеприпасов и сожгли помещение полиции. Группа партизанотряда, действующего в Каменец-Подольской области, 13 августа подорвала немецкий бронепоезд. Паровоз, 4 броневагона и 2 бронеплатформы упали с высокой насыпи. Большая часть команды бронепоезда погибла.

Пленный солдат 5 роты 417 полка 168 немецкой пехотной дивизии Рудольф Гольц рассказал: «Август был чёрным месяцем нашей дивизии. В непрерывных боях мы понесли ужасающие потери. К 19 августа наш полк насчитывал всего лишь 40 солдат. В этот же день в полк влились остатки других разбитых и уничтоженных частей. Командир полка зачитал нам приказ Гитлера, в котором говорилось: «Харьков является основным опорным пунктом в восточной части Украины. Положение тяжёлое, но не безнадёжное. Приказываю удерживать город любой ценой». Мы в это время находились севернее Харькова. Прорвавшиеся русские части угрожали окружением. Все очень боялись, что Харьков станет для нас вторым Сталинградом. В такой обстановке солдаты меньше всего думали о том, как выполнить приказ командования. Каждый мечтал лишь о том, чтобы спасти себя» (14752).

28 августа 1943 г. в докладе об осмотре аэродрома Харьков-Сокольники говорилось:

После захвата советскими войсками немецких аэродромов в районе Харькова в составе 17-й воздушной армии была сформирована специальная комиссия для их осмотра. Штабистам очень хотелось посмотреть на места, к которым им столько раз приходилось посылать штурмовики. На огромных опустевших летных полях действительно обнаружилось множество засыпанных воронок от бомб, а в окрестностях многочисленные следы разрушений: поваленные деревья, разрушенные дома и сгоревшие автомобили.

«Летное поле, район самолетных стоянок и капониров усеяны сплошными воронками бомб малого калибра. Последние в расположении летного поля и на рулежных дорожках засыпаны частью немцами и частью составом БАО, обслуживающим базирующийся истребительный полк. Воронки в тыловой части капониров, между капонирами, по границам летного поля и в капонирах, не эксплуатирующихся в данное время, до последнего времени остались незасыпанными».

В действительности же «большое количество воронок» на авиабазе, подвергавшейся налетам в течение полутора лет, еще не говорит о большой точности попаданий. К тому же при отступлении немцы, как правило, выводили летные поля и стоянки из строя методом подрыва. Так что многие воронки могли остаться и после этого.

советским авиаторам так и не удалось в полной мере выполнить ни одного необходимого условия эффективной работы по аэродромам:

Во-первых, неэффективно работала авиаразведка, в результате чего невозможно было точно определить число и типы стоящих на земле самолетов, места их размещения и укрытия и т. п.

Во-вторых, в советской авиации так и не появилось достаточного числа обученных командиров, способных грамотно спланировать и организовать удар по аэродрому с учетом конкретных условий. Большие потери штурмовики обычно списывали на истребители сопровождения, болтавшиеся неизвестно где, а те, наоборот, пеняли на штурмовиков, которые «неправильно летели».

В-третьих, самолет Ил-2 оказался не очень подходящим самолетом для поражения точечных целей. Штурмовик фактически использовался как бронированный ближний бомбардировщик. Машина была неспособна пикировать под большими углами и эффективно штурмовать цели.

В-четвертых, немецкая противовоздушная оборона, особенно крупных аэроузлов вроде Харькова, Орла или Сещинской, была очень сильной и эффективной, что сводило на нет удары небольших и разрозненных групп «горбатых».

В-пятых, не удалось добиться более или менее точного контроля эффективности ударов. Отсутствие объективных данных о результатах атак вводило командование и самих летчиков в заблуждение, невольно создавая у них иллюзию эффективности ударов и, как следствие, стремление следовать одной и той же шаблонной тактике (19522).

28 августа 1943 г., согласно донесения командования Западного фронта командующему артиллерией Красной армии Н.Н. Воронова наркому А.И. Шахурину, с 08.40 до 10.10 противник произвел разведку г. Москва и окрестностей одним высотным разведчиком (...) Ю-86Р1 на высоте 12 000-13 ООО м... Для перехвата противника разновременно было поднято 15 истребителей <...>, из них: три Як-9 и два "Спитфайра"...

Из всех поднятых истребителей только один - старший лейтенант 16-го иап Семенов на "Спитфайре" (невысотном) поднялся до 11 500 м и вел огонь по противнику с кабрирования, находясь ниже противника на 500 м и сзади на 200 м.

Летчик Семенов израсходовал 30 снарядов и 450 пуль патронов, после чего пушка и пулеметы отказали из-за обледенения. Противник вел ответный огонь с правого борта и снизу трассирующими пулями.

В районе Москвы и на обратном пути <...> противника преследовали летчики 12-го гвардейского иап - младший лейтенант Наливайко (Як-9), набравший только 11 000 м ..." (12046).

28 августа 1943 г. в охоте за очередным разведчиком Ju 86Р участвовал младший лейтенант Наливайко из 12-го гв. иап. Но он сумел набрать только 11 000 м. Атаковать «немца» смог лишь старший лейтенант Семёнов на «Спитфайре»; он стрелял по нему с кабрирования, пока оружие не замерзло, но сбить не сумел (19103).

28 августа 1943 началась Ельнинско-Дрогобычская наступательная операция советских войск (4962).

С 28 августа по 6 сентября 1943 была Ельнинско-Дорогобужская операция войск ЗФ - часть Смоленской операции. Продвинулись на 35-40 км (3398,310).

28 августа в 1943 году началась Ельнинско-Дорогобужская наступательная операция войск Западного фронта (10-я гвардейская, 21-я и 33-я армии, 5-й механизированный, 6-й гвардейский кавалерийский, 2-й гвардейский танковый корпуса, 1-я воздушная армия с рубежа восточнее Сафонове, восточнее Дорогобужа, Потапово, западнее Кирова - генерал армии В.Д.Соколовский), продолжавшаяся до 6 сентября. Советские войска прорвали оборону немецко-фашистских войск на фронте до 25 км и продвинулись вглубь на 6-8 км (14752).

28 августа в 1943 году авиация Северного флота потопила в Перс-фьорде два транспорта и сторожевой корабль противника (14752).

28 августа в 1943 году советскими подводниками потоплена немецкая "семерка" U-639 (командир - обер-лейтенант Вальтер Вихман). Лодка возвращалась в Норвегию вокруг северной оконечности Новой Земли после постановки минного заграждения в Обской губе (немцы свято верили в оживленное судоходство на трассе СМП вплоть до ленд-лизовских поставок грузов из США). Радиоперехват обмена немецких лодок в Карском море заставил командование Северного Флота с июля 1943 развернуть в районе мыса Желания две дозорные позиции, на одну из которых 7 августа вышла С-101 (капитан 3-го ранга Е.Н.Трофимов, старший на борту КДн капитан 2-го ранга П.И.Егоров), ГАС которой в 10.00 28 числа и засекла в 8 милях восточнее северной оконечности Новой Земли подозрительный шум. В 10.30 вступивший в командование ПЛ Егоров (Трофимов чуть не упустил контакт), подобравшись на дистанцию 6 кабельтовых, атаковал идущую в позиционном положении "немку" тремя торпедами, попав одной из них. На месте гибели цели были подобраны документы, неопровержимо доказывающие факт гибели «U-639». К сожалению, нашим подводникам в годы ВОВ не удалось потопить более крупного боевого корабля противника, чем эта лодка, полным водоизмещением чуть больше 750 тонн (14752).

28 августа 1943 освободили Харьков (2438,89).

28 августа 1943 г. вечером ТКА №116 вышел из Ейска с заданием - на трассе Мариуполь-Керчь перехватить использовавшийся врагом танкер “Грозный”. Обнаружить его не удалось и 116-й ни с чем вернулся в базу (6002).

За рубежом:

28 августа 1943 заговорщиками убит царь Болгарии Борис III (4962).

August 28, 1943: Bulgarian King Boris III dies under mysterious circumstances (3819).

28 августа 1943 в Болгарии скоропостижно умер царь Борис III и новым царем стал 5 летний сын Симеон 2 (3186).

28 августа 1943 г. в Софии при таинственных обстоятельствах скончался царь Борис. Ряд историков подозревают отравление, а само убийство царя вроде как было организовано спецслужбами англичан. Не будем забывать, что Черчилль планировал после капитуляции Италии вторгнуться на Балканы. На престоле оказался сын Бориса Симеон II. А отроду новому царю было всего... 6 лет. От имени Симеона II правил регентский совет, непопулярный в стране и раздираемый внутренними противоречиями (19104).

28 августа 1943 Дания объявила всеобщую забастовку против немецкой оккупации (3481).

Авиапромышленность:

29 августа 1943 г. командующий 8-й воздушной армией генерал-лейтенант Т.Т. Хрюкин в докладе на имя командующего ВВС КА маршала А.А. Новикова писал: «Применение авиационных гранат АГ-2 на самолетах Ил-2 для защиты нижней задней полусферы дали положительные результаты. /…/ Истребители противника атакуют Ил-2 в большинстве случаев сзади снизу. Из числа раненых и убитых воздушных стрелков до 80% от атак истребителей противника сзади снизу». В этой связи Хрюкин просил распоряжения «об установке ДАГ-10 под гранаты АГ-2 на всех вновь выпускаемых промышленностью самолетах и высылки частям для установки их на месте своими средствами». Предпринятые командованием ВВС КА шаги завершились выходом в ноябре 1943 г. специального распоряжения Государственного Комитета обороны, предусматривавшего «поставку в короткий срок увеличенного количества АГ-2», а также максимальное использование задела корпусов и элементов АГ-2, имевшегося в наличии на заводе № 11 НКБ. До конца года Наркомат боеприпасов довел объем поставки гранат АГ-2 в части ВВС КА до 269 707 единиц, а до 1 июня следующего года отгрузил еще 277 000 шт. Между тем опыт применения в войсках АГ-2 и ДАГ-10 выявил ряд опасных дефектов и недостатков, которые требовалось устранить немедленно (19775).

29 августа 1943 на И-220 с АМ-39 А.И.М. был установлен всесоюзный рекорд скорости 697 км/час (2668).

29 августа 1943 г. на перехватчике И-220 (ОКБ "МиГ") с мотором М-39 в 1700 л.с. А.И.Жуков достиг скорости 697 км/час (всесоюзный рекорд) (6395).

29 августа 1943. На перехватчике И-220 (ОКБ «МиГ») с мотором М-39 в 1700 л.с. А.И.Жуков достиг скорости 697 км/час (всесоюзный рекорд)

29 августа 1943 г. во исполнение решения ГКО о восстановлении авиационного завода (Завод № 135 НКТП, НКОП, НКАП, МАП, ГКАТ, Авиационный завод им. СНК УССР, Харьковский авиационный завод (ХАЗ) НКВМ, ВСНХ, НКТП, ХАЗ им. Ленинского Комсомола МАП, Харьковское авиационное производственное объединение (ХАПО) МАП, Харьковское Государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП), ГП «ХГАПП» /Украина  г. Харьков, Белгородское шоссе п/я 231 «Экран (1938 г.);  г. Молотов/ /61023 Украина  г. Харьков ул. Сумская, 134 тел. 43-19-85, 707-08-00/ /Московское представительство:  г. Королев Московской обл. тел. 512-24-12/) в Харькове от 28.08.1943 г. начата организация основных производственных подразделений. Завод вновь образован на своей прежней площадке в  г. Харькове под тем же номером в соответствии с пост. ГКО № 4290с от 8.10.1943 г. и приказом № 665с от 5.12.1943 г. в 6ГУ как ремонтный завод по ремонту самолетов Як-1, Як-2, Як-3, Як-9, JIa-5, Ла-7, Ил-2 и производству самолетных агрегатов. Коллектив завода формировался из небольшого количества бывших работников, местных кадров и работников, переведенных с заводов № 289 и № 451. В 11.1943 г. началась сборка Як-7 и Як-9 из агрегатов заводов № 21 и № 166. 29.12.1944 г. вышло постановление ГКО № 7225 о переоборудовании на заводе истребителей Як-9 в истребители-бомбардировщики Як-9Б.

В 1945-46 г. на завод поставлено трофейное оборудование из Вены с заводов «Штейер-Дамлер-Пух» (330 единиц), «Мессершмит» и «Хейнкель» - всего 487 единиц.

До 1945 г. действовал филиал завода № 135 НКАП на территории эвакуированного завода № 450 НКАП в Харькове. По приказу № 414с/0192 от 17/26.10.1945 г. площадка филиала и аэродром переданы в ведение 181-й Центральной ремонтной базы ВВС.

С 1946 г. передан в 11ГУ, с 01.1950 г.- из 11ГУ в 1ГУ, а с 1.07.1954 г.- в ЮГУ. В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ УССР.

6.04.1949 г. вышло Постановление СМ СССР о запуске в серию МиГ-15УТИ. В 1950 г., в связи с началом производства МиГ-15УТИ, завод в очередной раз был реконструирован. В 10.1950 г. организован механический цех № 1, в 1951 г. - цех № 27, в 1952 г. - цеха № 10 (покрытий и лакокрасок) и № 23 (сборки крыла), в 08.1953 г. введен в строй корпус механического цеха № 18.

В соответствии с пост. СМ СССР № 1172-516 от 11.06.1954 г. началось освоение производства Ту-104. В 1954 г. перед освоением Ту-104 завод в очередной раз реконструирован, в 08.1954 г. заводу передана дополнительная территория под строительство нового аэродрома, в 10.1954 г. на базе цеха № 23 организованы агрегатные цеха № 28 и № 29, создан заготовительный цех № 33. В 10.1955 г. вступил в строй корпус сборочного цеха. В конце 1954 г. началась сборка превого Ту-104. А в 01.1955 г. заводу было приказано передать всю оснастку и детали заводу № 166 и переходить к освоению Ил-40. Благодаря инициативе Туполева в 1955 г. это решение было отменено, и Ту-104 был повторно запущен в серию. В конце 1955 г. в Полтаве организован филиал ЛИС завода для испытаний 1-го серийного Ту-104, т.к. заводская ВПП была слишком короткой.

18.07.1958 г. вышло Постановление СМ СССР о серийном производстве Ту-124.

В соответствии с пост, правительства № 846-341 от 1.08.1960 г. началась подготовка к выпуску Ту-134.

В 1962 г. организован отдел механизации, автоматизации и реконструкции (начальник- А.И. Бабушкин). В 09.1964 г. организовано заводское отделение Украинского филиала НИАТ.

В 10.1965 г. на заводе вновь введена должность Гл. конструктора, а СКО придан статус отдела гл. конструктора.

В 04.1970 г. в цехе № 17 введен в строй участок литья по выплавляемым моделям. В 1975 г. организован конструкторско-технологический отдел стандартизации (начальник- А.Н. Котляр).

В 09.1975 г. принято Постановление СМ СССР о производстве Ту-141. В 15.09.1976 г. вступил в строй цех № 85 для сборки Ту-141.

В 04.1978 г. принято Постановление СМ СССР о производстве Х-55. В 12.1986 г. принято решение о передаче производства Х-55 на Кировский завод «Авитек».

По приказу МАП № 63с от 03.1979 г. производство Ан-72 было передано с КиАПО на ХАПО. По приказу Ш 519 от 4.12.1980 г. на заводе начаты работы по подготовке серийного производства Ан-72 и Ан-74. По приказу МАП № 15с от 13.01.1982 г. на завод с КиАПО передана техдокументация, оснастка и незавешенное производство по Ан-72. В 06.1984 г. начались работы по подготовке производства Ан-74.

19.06.1986 г. вступил в строй механический цех № 54.

В 1966 г. завод № 135 МАП переименован в Харьковский авиационный завод (ХАЗ). 1.03.1968 г. образовано ХАПО, в которое вошли ХАЗ и Конотопский механический завод. Пост. СМ УССР от 25.11.1968 г. заводу присвоено имя Ленинского комсомола. 30.06.1993 г. ХАПО переименовано в ХГАПП Министерства промышленной политики Украины, 16.08.1993 г. в состав ХГАПП в качестве филиала вошел Харьковский завод ГА «ТОРА».

В 12.1996 г. произведена реорганизация управления заводом. Создано 10 департаментов, количество заместителей гендиректора сокращено с 12 до трех. В 12.1998 г. закончена реконструкция плазово-шаблонного цеха№ 19.

В структуру ХГАПП входили (2003 г.): Департамент по производству (цеха: окончательной сборки 005, покрытий 010, неметаллов 050, эксплуатационно-ремонтный 075, 024, 027, 028, 029, 073, 085, механосборочные, заготовительно-штамповочные, агрегатно-сборочные); Департамент по финансово-экономическим вопросам (ПЭО 103, ОТиЗ 108, финансовый отдел 105, аналитический отдел 304); Департамент по маркетингу (отдел ВЭД 145, отдел маркетинговых исследований и рекламы, отдел сбыта 099); Департамент по коммерческим вопросам (отдел снабжения 060, декларационно-таможенный отдел 134); Департамент информационных технологий (отделы: информационных систем 190, администрирования единой информационной сети предприятия (ЕИСП) 191, разработки и внедрения ЕИСП, WEB-дизайна и Интернет-технологий 193, цех телекоммуникации и связи 194); Департамент по управлению персоналом и режимом (отдел кадров и технического обучения 126); Департамент капстроительства (ремонтно-строительный цех 080, ОКС 071); Департамент технического контроля и сертификации (ОТК, отдел сертификации производства и управления качеством); Департамент по летно- испытательной службе (ЛИК 009, отдел по обеспечению летной деятельности 122, служба авиационной безопасности); Департамент по реализации контракта № 2 (отдел 155); Департамент по связям с общественностью (отделы: аналитики и PR-технологий 170, РИО 171, допечатной подготовки 172, типография 088, музей предприятия 173, редакция газеты 306); Конотопский механический завод, Чугуевский авиационный технологический завод, завод «Сокольники» (отдел 311), ТОРА; отделы АСУП, сопровождения эксплуатации 180 (в подчинении гл. инженера), жилищно-коммунального хозяйства 202, 18,109,129,139,156.

В 06.2005 г. ХГАПП вместе с АНТК и заводом «Авиант» вошел в созданное ННПО «Антонов». В 02.2007 г. завод вошел также в концерн «Авиация Украины».

Количество оборудования: (11.1940 г.)- 502 металлорежущих станков.

Численность персонала (09.1924 г.)- 17 чел., (03.1925 г.)- 50 чел., (1927 г.)- 107 чел., (1983 г.)- 12.500 чел., (2002 г.)~ 9000 чел.

Директор (17.09-12.12.1926; 16.10-16.11.1927; 21.05.1932-7.02.1934 г.)- К.А. Калинин, (12.12.1926- 16.10.1927 г.)- Л.М. Мандрыко, (16.11.1927-05.1930 г.)- С.А. Кривоконь, (05.1930-25.11.1931 г.)- Н.П. Королев, (25.11.1931 -21.05.1932 г.)- В.И. Ситников, (7.02.1934-1.07.1936 г.)- С.Ф. Буздалин, (1.07.1936-10.03.1938 г.)-  Г.И. Васильев; и.о. (11.05.1938 г.-)- И.А. Энгелыптейн; (14.05.1938-05.1940 г.)- С.З. Нейштадт, (05.1940-02.1941 г.)- Ю.Н. Карпов, (02.1941-01.1942; 12.1943-10.06.1946 г.)- И.М. Кузин, (10.06.1946-9.08.1949 г.)- Б.П. Еленевич, (9.08.1949-5.06.1958 г.)- В.М. Лиходей, (5.06.1958-10.10.1967 г.)- Н.Ф. Корнилов, (10.10.1967-11.06.1985 г.)- Б .А. Хохлов. Гендиректор (11.06.1985-18.01.1990; 20.06.1995-8.07,2002 г.)- А.К. Мялица (затем- министр Прмышленной политики Украины), 18.01.1990-28.02.1995 г.)- Л.П. Васильченко, (28.02-20.06.1995 г.)- B.C. Кладченко, (07.2002-07 г.)- П.О. Науменко; и.о. гендиректора (05.2007 г.-)- С. Задорожный.

Зам. директора (15.12.1937-9.09.1938 г.)- И.А. Энгелыптейн, (9.09.1938 г.-)- Ю.М. Бродянский. Помощник директора по найму и увольнению (-06.1937-5.11.1938 г.)- П.П. Горяинов, (15.12.1938 г.-)- Я.З. Лихолип. Зам. гендиректора: технический директор (06.1997-2003 г.-)- В.И. Заяц; по производству (12.2002-03 г.-)- С.М. Федак; по финансово-экономическим вопросам (-2002 г.)- П.П. Петренко, (08.2002-03 г.-)- Н.В. Бородулин; по маркетингу (-2002 г.)- М.В. Тернов, (12.2002-03 г.-)- А.А. Стешенко; по коммерческим вопросам (01.2003 г.-)- Н.П. Кирсанов; по информационным технологиям (12.2002-03 г.-)- В.Э. Кавчик; по капстроительству (04.1998-2003 г.-)- В.Д. Маркелов; по техническому контролю и сертификации (04.2002-03 г.-)- B.C. Сивокозов; по летно-испытательной службе (08.1999-2003 г.-)- В.В. Ерофеев; по реализации контракта № 2 (12.2002-03 г.-)- П.В. Москаленко; по связям с общественностью (01.2003-05 г.-)- С.А. Арасланов.

Гл. инженер (28.10.1928-10.1929 г.)-  Г.Е. Петров (Горбенко), (10.1929-24.02.1933 г.)- Б.П. Лисунов, (24.02.1933- 16.04.1937 г.)- Н.Д. Востров, (16.04.1937-15.12.1937 г.)- Н.Е. Шварев (снят), (15.12.1937-9.09.1938 г.)- И.А. Энгельштейн, (9.09.1938-02.1941 г.)- Ю.М. Бродянский, (02.1941 -12.06.1946 г.)- П. Г. Чепелев, (12.06.1946- 11.06.1950 г.)- П. Г. Питерин, (11.06.1950-7.06.1958 г.)- Н.Ф. Корнилов, (7.06.1958-18.01.1968 г.)- Б.А. Хохлов, (18.01.1968-3.09.1990 г.)- Л.П. Васильченко, (3.09.1990-20.04.1996 г.)- B.C. Кладченко, (20.04-7.10.1996 г.)- В.П. Михнич, (10.1996-2003 г.-> В.И. Заяц.

Зам. гл. инженера по Ан-74- С.М. Федак.

Гл. конструктор (12.12.1926-07.1934 г.)- К.А. Калинин, (12.1935-10.1938 г.-)- И. Г. Неман, (30.12.1938 г.-)- А.А. Дубровин, (09.1939-40 г.)- П.О. Сухой, (11(08). 1940-41 г.)- П.Д. Грушин, (2003 г.)- П.А. Клюев.

Зам. гл. конструктора (-12.1937 г.)- Арсон.

Гл. технолог (08.1979-10.1996 г.)- В.И. Заяц, (2003 г.)- Н.А. Лысых. Гл. механик (2003 г.)- В.А. Трушев. Гл. энергетик (2003 г.)- Е.Н. Полоз. Гл. метролог (2003 г.)- В.А. Савченко. Гл. металлург (01.1983-04.2002 г.)- B.C. Сивокозов.

Зам. гл. технолога- В.И. Заяц.

Руководитель коммерческого департамента (2007 г.)- С. Задорожный.

Гендиректор московского представительства (2002 г.)- И.Н. Платоненко.

Руководитель программы Ту-141 (1976 г.-)- А.К. Мялица. Директор программы Ан-140/ начальник отдела 156 (09.12.2002 г.)- С.М. Федак. Директор производственно-эксплуатационного комплекса (07.2001-01.2003 г.)- Н.И. Кирсанов.

Начальники цехов: № 1 (1950 г.)- И.В. Филоненко; № 005- С.М. Федак; № 10 (1952 г.)- Т. Г. Полякова; № 23 (1952 г.)- А.П. Юрковский; № 27 (1951 г.)- М.И. Лекарев; № 28 (1954 г.)- И.М. Бергардт, № 028 (1980 г.-)- С.М. Федак; № 29 (1954 г.)- А.П. Юрковский, № 029 (1962 г.-)- В.И. Заяц; № 33 (1954 г.)- А.П. Чернушенко; № 54 (1986 г.)- Л.И. Янов; № 073 (1987 г.-)- Н.И. Кирсанов; № 85 (1976 г.)- А.К. Мялица.

Начальники отделов: снабжения (11.1930 г.-)- И.И. Чуркин.

Руководители бригад: по приспособлениям (-1938 г.)- Гринченко.

Производство: самолеты: К-2 (1927), К-3 (1927), К-4 (1928-30)- 39, К-5 (1930-34)- 293(288), К-6 (1930), К-9 (1930), К-10 (1931), ХАИ-1 (1932)- 1, К-7 (1933)- 1, «Омега» (1933)- 1, И-Z (1934-35)- 50, ИП-1 (1936-38)- 200 (по [www.ksamc.com]- 90, а 200- плановая цифра), Р-10 (1937-39)- 355, ХАИ-51 (1938)- 1, ХАИ-52 (1939), Су-2 (1939- 42)- 785, Су-1 (1940)- 1, Гр-1 (1941)- 1, Як-7 (1943-), Як-9 (1943-45), Як-3, Як-8 (1945-47), Як-18 (1947-49), МиГ- 15УТИ (1949-54)- 511, Ту-104 (1954; 1955-62-)- 140 (вместе с заводом № 22), Ту-124 (1960-63-), Ту-134 (1964-84), Ан-72 (1983-87-), Ан-74 (1986- 2002 г.-), Ан-140 (1996-2002-), Ан-74ТК-300 (2001)- 1; крыло для Ан-140 (2004); запчасти для Як-1 (1944-), крыло для Як-3 (1944-), переделка Як-9М в бомбардировщики (1945); БПЛА: Ту-141 «Стриж» (1977-90)- 152; УРВП: Х-55 (1980-87);

самоходные пассажирские трапы СПТ-104, СПТ-114, СПТ-154; жатки, запчасти для тракторов (1945-46); тягачи «Харьковчанка» для освоения Антарктиды (1958), «Харьковчанка-2» (1975); установка «Светопровод» для слежения за пусками КА (1960).wwwksamc сот

Заводские №: 13534 - И-Z (11982).

29 августа 1943 на территорию бывшего завода № 135 уже прибыла из Москвы группа кадровых работников этого завода, приступивших к расчистке развалин и организации на этой территории ремонта самолетов воинских частей. Еще через три дня, 28 августа, Государственный Комитет Обороны принял решение о восстановлении Харьковского авиационного завода. Организацию этого процесса взяла на себя приехавшая из Москвы комиссия во главе с уполномоченным Наркомата авиационной промышленности В. З. Шифриным. Именно он в качестве директора поставил свою подпись под приказом № 135 по заводу. Приказ объявлял «29 августа нормальным рабочим днем» и на всякий случай предупреждал, что неявка на работу «будет рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины по законам военного времени» [6, с. 152]. У корпусов, которые были пригодны к восстановлению, имелись лишь стены, да и то зиявшие пробоинами. На весь завод - ни одного целого окна, ни одной двери. До войны Харьковский авиационный завод (ХАЗ) занимал 80 тыс. кв. м. производственных площадей. Теперь разместить оборудование можно было лишь на восьмой части былой площади. Еще столько же признали «условно пригодной», с тем, чтобы в ближайшее время начать восстановительные работы [Там же, с. 153]. В сентябре привезли из Саратова первые механические станки. Правда, целых среди них не было ни одного: в цех, откуда их вывезли, попала бомба, все станки обгорели и, в лучшем случае, годились бы разве что в металлолом, но выбирать не приходилось. Оборудование разместили в более-менее уцелевшем корпусе завода, который отремонтировали собственными силами [Там же, с. 156].

28 сентября 1943 г. родился еще один важный документ - график восстановления жилого фонда завода.

Дирекция распределила между цехами ремонтные объекты, назначила сроки вселения работников ХАЗа в новое жилье. Речь шла, конечно, не об отдельных квартирах, но в 1943 г. каждый был рад и «коммуналке», и теплому бараку [Там же].

Восстановление завода осуществлялось хозяйственным способом поэтапно, что обеспечивало комплексное развитие предприятия. Постановлением Государственного Комитета Обороны № 4290 с от 8 октября 1943 г. и приказа НКАП № 665с от 5 ноября 1943 г. заводу был присвоен его прежний номер 135 с отнесением к предприятиям 2-й категории. В целях приближения сборки самолетов к линии фронта совместным постановлением НКАП и Командующего ВВС за № 720/0247 от 2 декабря 1943 г. на харьковском заводе была организована сборка истребителей Як-7 и Як-9 производства заводов № 153 и № 166 с оставлением на заводе ремонта самолетов воинских частей. Кооперация более чем разумная: Харьков находился рядом с линией фронта. Сборка здесь самолетов позволяла избежать сложной и дорогостоящей перегонки боевых машин из Сибири, сберегала моторесурс двигателей, экономила время [Там же]. В декабре 1943 было собрано и передано воинским частям 150 самолетов Як-9 и в 1944 г. - 1870 машин [4, д. 2882, л. 127].

Осенью 1944-го были подведены первые итоги восстановления ХАЗа. Общая численность работающих выросла с 576 до 2235 человек. Из них 1335 рабочих были заняты в основном производстве. Станочный парк вырос за этот период более чем в семь с половиной раз. Общая цифра самолетов харьковской сборки за время войны - 2400 [6, с. 161].

Весной 1945 г. Харьковский завод направил в Германию трофейные бригады для вывоза оборудования по репарациям. Эшелоны с трофейным оборудованием прибывали в Харьков до весны 1946 г. В докладе директора руководству авиационной промышленности говорилось о 1150 единицах станочно-прессового оборудования, в том числе и уникального, полученного из пригородов Вены, где располагались авиазаводы фирм «Мессершмитт» и «Хейнкель». Всего для перевозки потребовалось 185 платформ и вагонов. В одном из них находилась АТС на 300 номеров и радиоузел [Там же, с. 165-166].

В соответствии с приказом НКАП № 208с от 14 мая 1945 г. завод начал подготовку производства двухмоторных пассажирских самолетов Як-8 с моторами М-11Ф. К весне 1946 г. удалось построить первые четыре машины [Там же, с. 167]. По приказу НКАП № 715с от 30 декабря 1945 г. завод приступил к организации переоборудования самолетов Як-9 ВК-105ПФ производства завода № 153 в бомбардировочный вариант (было переоборудовано 78 самолетов) [4, д. 2882, л. 127].

1945-1946 гг. были характерны тем, что указанные производственные задания изменялись. Заканчиваемые освоением и налаженные в серийный выпуск изделия снимались с производства. ХАЗ находился не в лучшем положении, чем все остальные предприятия: финансирование из Москвы, мягко говоря, щедростью не отличалось. Поставки энергоносителей, то есть топлива и электричества, не выполнялись. В июле 1946 г. из-за перебоев с электроэнергией производство пришлось переводить на работу с 16 часов. В декабре 1946 г. полное отсутствие топлива стало причиной массовых простоев. В декабре 1947 г. из-за свирепых холодов прекратили работу все цеха и отделы завода [6, с. 167].

В сентябре 1946 г. значительная часть производственных площадей завода № 135 (11 244 кв. м.) была передана реэвакуированному в г. Харьков заводу № 296 (ныне ПО ФЭД) в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 1927-812с от 29 августа 1946 г. и приказом Министерства авиационной промышленности (МАП) СССР № 512с от 9 августа 1946 г. Возникла перспектива полного перепрофилирования предприятия. В этих условиях 6 декабря 1946 г. группа кадровых работников завода обратилась с письмом к министру авиационной промышленности М. В. Хруничеву, в котором в частности говорилось:

«…считаем своим долгом просить Вас сохранить заводу № 135 самолетостроительный профиль и утвердить техническое задание на ближайшие годы» [Там же, с. 168].

Приказом МАП № 76с от 26 января 1947 г. перед заводом была поставлена задача организации производства учебно-тренировочных самолетов Як-18. В 1948-м завод успешно освоил серийное производство самолетов Як-18 и обеспечил планомерный выпуск этих машин. К концу 1949 г. завод достиг выпуска 2-3 самолетов в сутки.

Развивалась и социальная сфера завода. На строительство и благоустройство жилья ХАЗ получил в 1947 г. 800 000 рублей. Эти деньги пошли на ремонт заводских домов. Нашлись средства даже на бесплатные путевки в санатории и дома отдыха, на эти цели МАП выделил 93 000 рублей [Там же].

В 1949 г. удалось реконструировать котельную, сборочный цех площадью 1100 кв. м., отремонтировать два этажа административного корпуса, здание дирекции завода. Станочный парк тоже расширялся. В 1949 г. были смонтированы болто-высадочный автомат и револьверные автоматы, введены в эксплуатацию 320-тонный пресс и 150-тонный фрикционный пресс, восстановлены кривошипный 315-тонный пресс и воздушный падающий молот, заработали десятки новых металлообрабатывающих станков [Там же, с. 175].

В 1949 г. приказом МАП № 1019сс от 29 декабря перед заводом была поставлена задача подготовки производства и освоения реактивного самолета УТИ МиГ-15 с началом выпуска этой машины в III квартале 1950 г. Согласно приказу МАП № 591сс от 1 июля 1950 г., в соответствии с Постановлением Совета Министров (ПСМ) СССР № 3157-1315сс от 14 июля 1950 г., в связи с переходом на производство двухместных учебно-тренировочных истребителей завод № 135 был переведен в первую категорию. В целях ускорения освоения в производстве УТИ МиГ-15 в 1950 г. заводом был получен задел в 10 самолетных агрегатов МиГ-15 для переделки их в 2-х местный вариант. По разнарядке министерства под новый заказ в течение 1950 г. было получено 126 единиц оборудования, в основном станочного. Соответственно, возникла необходимость в новых кадрах, а значит, и в их обучении. В 1950 г., когда на предприятиях города был острый недостаток в кадрах, ЦК КП(б) Украины счел необходимым издать Постановление о направлении на авиационный завод 500 квалифицированных рабочих [Там же, с. 183].

В 1951 году предприятие обеспечило выпуск 50 самолетов, предусмотренных планом. В 1952 г. выпуск составил 85 самолетов, в 1953-м - 158 самолетов, а в 1954 г. - 212, достигнув выпуска по сборке одного самолета в сутки [4, д. 2882, л. 129]. Всего ХАЗ выпустил 517 МиГ-15УТИ [6, с. 193].

Постановлением Совета Министров от 11 июня 1954 г. № 1172-516сс «О создании дальнего скоростного пассажирского самолета конструкции Туполева» на завод № 135 было возложено задание приступить в 1954 г. к подготовке производства и организовать серийный выпуск этих самолетов в IV квартале 1955 г. в количестве трех единиц.

Переход производства от выпуска машин типа истребителя к тяжелым пассажирским машинам потребовал полной реконструкции завода [4, д. 2882, л. 129]. Таким образом, харьковским самолетостроителям потребовалось менее пяти лет, чтобы подготовить завод к выпуску пассажирских реактивных машин. Однако этого времени было недостаточно для достижения уровня, необходимого для освоения Ту-104: на заводе отсутствовали необходимые площади для создания нормального технологического цикла, в том числе отсутствовал сборочный цех [Там же, л. 131]. За неимением лучшего, под цех окончательной сборки решили приспособить один из полуразваленных довоенных ангаров рядом с заводским аэродромом. Собственно говоря, сохранился только его ферменный скелет. Размеры ангара позволили собирать в нем сразу три самолета Ту-104. Восстановить помещение силами ремонтно-восстановительного цеха оказалось непросто. Только к весне 1955 г. разрушенные стены достроили, побелили, пол залили цементом. К ангару сделали пристройку для кладовых, бытовок, цеховых служб. Однако для сборки самолетов помещение подходило разве что в летние месяцы: ворота цеха заменяло брезентовое полотнище, легкая шиферная крыша могла защитить от дождя, но не от мороза [6, с. 199]. Около года заводу менялись производственные задания. В августе 1955 г. он был определен как производитель Ту-104. После постройки в 1955 г. первой секции сборочного цеха корпуса № 45 площадью 4320 кв. м., третьей очереди корпуса № 1, литейного корпуса, достройки котельной, завод сумел начать выполнение Постановления СМ СССР № 1920-1020сс от 15 ноября 1955 г. с выпуском в 1956 г. 8 самолетов [4, д. 2882, л. 131]. К 1960 году Харьковский завод изготовил 51 самолет Ту-104 (и еще два фюзеляжа для статиспытаний) [6, с. 221] (12696).

Другие оборонные отрасли:

29 августа 1943 г. ГКО выпустил распоряжение о скорейшем созданю новых противотанковых средств для борьбы с немецкими тяжелыми танками и САУ. Поэтому в сентябре-октябре 1943 г. КБ Уралмашзавода с санкции Управления Самоходной артиллерии и Главного Артуправления Красной Армии выполнило следующие эскизные проекты:

1. Средняя самоходная установка 152-мм гаубицы обр. 1943 г. (Д-15), ведущая огонь снарядом массой 40-49 кг с нач. скоростью 508 м/с в карданной рамке. Проект велся под индексом СУ-Д-15 и предлагался на замену СУ-122 при прорыве особо укрепленных полос обороны противника.

2. Средняя самоходная установка 122-мм пушки обр. 1943 г. (Д-25), ведущая огонь снарядом массой 25,8 кг с нач. скоростью 790 м/с в карданной рамке. Попытка быстрого перевооружения СУ-85 122-мм пушкой подобно тому, как танк ИС-85 был быстро конверсирован в ИС-122.

3. Средняя зенитно-противотанковая 85-мм пушка обр. 1939 г. (52К) в частично бронированной вращающейся рубке или за щитом на открытой в бою платформе.

4. Зенитная самоходная установка 37-мм автоматической пушки обр. 1939-41 гг. (61К) в открытой сверху башне.

Рассмотрение проектов показало, что:

«а) вооружение средней САУ 152-мм гаубицей увеличивает фугасное действие снаряда вдвое по сравнению с СУ-85 и почти на 25% по сравнению с СУ-122, но при этом масса САУ увеличивается на 1,5 тн, а для обеспечения требуемого БК нужно сократить возимый запас топлива...

б) установка в СУ-85122-мм пушки Д-25 требует увеличить объем рубки, что можно выполнить только с отказом от наклонного расположения бортов СУ-85... Это, а также значительная масса самого орудия, увеличивает вес СУ-Д-25 на 2,5 тонны относ. СУ-85 при том, что бронепробиваемость на дальности 1000м ожидается больше чем на 30% превышающей Д5-С85, но возимый БКсоставляет 30выстрелов...

в) эскизные проекты зенитных САУ не позволяют сохранить преемственность с СУ-85 и с танком Т-34при значительной высоте. Разработку средних зенитных САУ прекратить...»

Таким образом, все рассмотренные эскизы были забракованы, но проект увеличенной боевой рубки самоходно-ар-тиллерийской установки СУ-Д-15 усиленного бронирования и повышенного объема вызвал живейший интерес (11417).

29 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3991 [О мобилизации 2 тыс. чел. неработающего сельского и городского населения для укомплектования военизированной охраны объектов УГМР.] (7135, 61,62-63).

29 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3992 О предоставлении 2 тыс. красноармейцев Наркомбумпрому для выгрузки древесины из воды.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 64 (11012).

29 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3993 О восстановлении производства паровых турбин и турбомашин на Невском машиностроительном заводе им. Ленина Наркомтяжмаша в г. Ленинграде. (7135, 65-73,74-84).

29 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3994 О восстановлении Тырныаузского вольфрамово-молибденового комбината HКВД СССР. (7135, 85-90,91-105).

29 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3995 О поставке Hаркомвоенморфлоту аппаратуры типа "Спрут" для подводных лодок.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 106-109, 110-116 (11012).

29 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3996 О сроках строительства Сталинского вагоностроительного завода Hаркомсредмаша и о его материально-техническом обеспечении.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 117-123, 124-128 (11012).

29 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 3997 Об обеспечении строительства объекта № 32. (7135, 129-132,133-140).

29 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3998. Об изменениях в плане распределения автоприцепов на III кв. 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 141, 142-144 (11012).

29 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 3999. О выделении 500 военнообязанных, не годных к строевой службе, и дополнительных материалов НКТМ в целях обеспечения выполнения плана на III кв. 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 145-146 (11012).

29 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4000 [О передаче HКПС от ГАУ КА 20 товарных вагонов для организации подвижной ремонтной мастерской Южного фронта.] (7135, 147).

29 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4002. О дополнительной поставке материалов на Коломенский паровозостроительный завод и завод "Красный Пролетарий" для производства паровозов.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 149 (11012).

29 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4003. О мерах по производству в промкооперации РСФСР пулеметных спаренных турельных установок МСТУ для ВМФ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 150, 151 (11012).

29 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 4004 Об обеспечении дровами железных дорог с 1 июля 1943 г. до 1 июля 1944 года. (7135, 152-162,163-211).

29 августа 1943 года было принято постановление ГКО "О восстановлении производства турбомашин на Невском машиностроительном заводе" (3898).

29 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4005. Об отгрузке материалов для строительства Орско-Халиловского металлургического комбината.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 212-213 (11012).

29 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 4006 О переводе завода № 25 НКАП из Ульяновска в Тушино, Московской обл.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 214 (11012).

Армия:

29 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 29 августа наши войска, наступающие западнее и южнее Харькова, продвинулись вперёд от 6 до 12 километров и заняли свыше 50 населённых пунктов, в том числе город и железнодорожный узел Люботин.

В районе южнее Брянска наши войска продолжали развивать наступление и, продвинувшись на отдельных участках от 7 до 15 километров, заняли свыше 40 населённых пунктов.

В Донбассе, в районе юго-западнее Ворошиловграда, наши войска продолжали успешное продвижение.

На других участках фронта наши войска вели боевую разведку.

В течение 28 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 110 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 82 самолёта противника.

Западнее Харькова наши войска продолжали наступление и заняли ряд населённых пунктов, в том числе город и железнодорожный узел Люботин. Бойцы Н-ского соединения за день боёв с противником уничтожили 600 немецких солдат и офицерови 14 вражеских танков. На другом участке советские части продвинулись вперёд на 12 километров и овладели тремя сильно укреплёнными пунктами немцев. Противник понёс большие потери в людях и технике.

Южнее Харькова наши войска прорвали оборону противника и, продвигаясь вперёд, заняли ряд населённых пунктов. В боях за эти пункты части Н-ского соединения истребили 1.200 гитлеровцев, подбили и сожгли 18 танков, уничтожили 24 орудия и захватили трофеи и пленных.

Наши лётчики в воздушных боях сбили 15 немецких самолётов.

Южнее Брянска наши войска продолжали наступление и заняли свыше 40 населённых пунктов.

Западнее Севека части Н-ского соединения отбили восемь следовавших одна за другой вражеских контратак. В этих боях уничтожено до 1.000 гитлеровцев. Измотав и обескровив противника, наши войска атаковали немцев, продвинулись вперёд и заняли несколько населённых пунктов. Захвачены 22 орудия, 90 пулемётов, 500 автоматов, 5 продовольственных складов и 3 склада с боеприпасами.

Южнее Севска советские войска продолжали развивать наступление и заняли 16 населённых пунктов. Бойцы Н-ской части после упорных боёв захватили сильно укреплённый рубеж обороны противника, в боях за который уничтожено более 400 гитлеровцев. На соседнем участке рота немцев сложила оружие и сдалась вплен.

Советские лётчики и зенитчики в течение дня сбили 34 самолёта противника.

Юго-западнее Змиева наши войска продвигались вперёд и заняли нескольконаселённых пунктов. Немцы, цепляясь за промежуточные рубежи, оказывали сильное огневое сопротивление и неоднократно переходили в контратаки. Наши части отбили контратаки противника и истребили не менее батальона гитлеровцев. Советские бронебойщики и артиллеристы подбили и сожгли 22 немецких танка и 3 бронемашины. Захвачены у противника 17 орудий и склад боеприпасов.

В Донбассе, юго-западнее Ворошиловграда, части Н-ского соединения, продвигаясь вперёд, громят живую силу и технику противника. По неполным данным, советские бойцы уничтожили более 2.000 вражеских солдат и офицеров, подбили и сожгли 26 танков, уничтожили 26 орудий и 80 автомашин. Захвачено много пленных и трофеев. На одном участке наши танкисты окружили и взяли в плен 127 солдат и офицеров противника во главе с командиром батальона.

На Ленинградском фронте наши снайперы уничтожили до 200 гитлеровцев. Артиллерийские и миномётные подразделения разрушили 14 немецких дзотов, 3 наблюдательных пункта и несколько землянок. Разведчики Н-ской части произвели успешный ночной поиск, во время которого уничтожили несколько десятков немецких солдат и захватили пленных.

В Баренцевом море наша авиация потопила два немецких транспорта общим водоизмещением в 8.000 тонн и сторожевой корабль противника. В воздушных боях сбито 6 немецких самолётов.

В Чёрном море советские лётчики потопили транспорт водоизмещением в 6.000 тонн и сторожевой корабль противника.

В Азовском море наши лётчики потопили два катера, буксир и баржу противника. Трём катерам и пяти баржам причинены серьёзные повреждения.

Партизаны из отряда «Победа», действующего в Барановичской области, 8 августа обстреляли двигавшуюся по шоссе вражескую колонну и истребили 40 гитлеровцев. Связками гранат уничтожены 6 автомашин противника. Захвачены 4 пулемёта, много винтовок и боеприпасов. Партизаны отряда «Октябрь» в течение месяца подорвали 8 немецких воинских поездов, следовавших к линии фронта. Разбиты 6 паровозов, 11 платформ с танками и 30 вагонов с солдатами.»

Немецкие военные власти распространяют в деревнях Гомельской области следующую листовку:

«Немецкое правительство разрешает Вашей деревне поселиться в своих домах. Если Ваши планы поставок масла, мяса, яиц, а также зерна и картофеля будут регулярно выполняться, обещаем Вам спокойную жизнь, и в будущем деревня не будет подвергаться бомбардировкам».

Листовка подписана речицким немецким окружным комиссаром и скреплена печатью.

«Немецко-фашистские захватчики подвергают воздушным бомбардировкам мирные сёлаБелоруссии. Крестьяне многих деревень, спасаясь от фашистских извергов, бросили насиженные места и скрываются в лесах. Теперь немецкие военные власти милостиво разрешили крестьянам вернуться в свои деревни, поселиться и проживать в своих собственных домах. Немецко-фашистские оккупанты обещают не подвергать деревни и сёла бомбардировкам, но взамен требуют выполнять новые поставки продовольствия. Иными словами, крестьянам предоставляется единственное право — батрачить на немцев и умирать с голоду. Однако фашистским мерзавцам не удастся запугать советских людей. В ответ на чудовищные злодеяния немцев советские патриоты с ещё большей энергией будут вести борьбу с немецкими оккупантами.» (14753).

Утром 29 августа 1943 в районе Новороссийска самолетами-разведчиками была обнаружена группа из семи немецких торпедных катеров, следовавших в двухкильватерной колонне со скоростью около двадцати узлов. В 7.15 для удара по ним были направлены шесть Ил-2 в сопровождении такого же числа Як-1. В 7.58 штурмовики нашли катера и атаковали их с высоты 600 метров с пологого пикирования. Всего летчики выполнили четыре захода, после которых они отчитались о «сильном повреждении» одного катера и «пожарах» на двух других. При этом ответным зенитным огнем были повреждены и сами штурмовики.

Тем временем в 8.06 над морем появилась еще четверка Ил-2. Заметив ее, торпедные катера начали маневр уклонения, затем описанный в рапортах пилотов как «беспорядочный отход». На сей раз «черные смерти» выполнили пять заходов с высоты 700 метров под углом 20° к курсу цели. Согласно донесениям, бомбы разрывались «совсем рядом с катерами», возникли новые пожары.

Еще через десять минут торпедные катера были атакованы уже третьей ударной группой. В нее входили четыре Ила с эскортом из Яков и «Киттихауков». Штурмовики выполнили три атаки, но прямых попаданий снова не было отмечено, что и понятно. Попасть с пологого пикирования бомбой в катер размером всего 2 на 10 метров, к тому же маневрирующий на полном ходу, было делом практически нереальным даже для пилотов Ju-87. Тем не менее рапорт начальству составили в оптимистических тонах, доложив, что «все торпедные катера оказались поврежденными, четыре из них очень сильно» (19522).

29 августа 1943 в 6.45 воздушной разведкой флота в 50 милях юго-восточнее Феодосии была обнаружена группа из 7 немецких ТКА, следовавших в двухкильватерной колонне со скоростью 20 узлов. Уже в 7.58 катера были атакованы 6 Ил-2. Штурмовиков прикрывали 6 Як-1. "Ильюшины" с высоты 600-50 м под углом 15° к курсу катеров выполнили четыре захода с применением бомб и пулеметно-пушечного огня. Один ТКА получил серьезные повреждения, на двух других возникли пожары. Часть Ил-2 получили повреждения от зенитного огня немцев.

В 8.06 над целью появилась вторая группа Ил-2 в составе четырех самолетов, прикрываемая 4 Як-1. Штурмовики выполнили 5 заходов с высоты 700-50 м под углом 20-30° к курсу катеров. Бомбы легли рядом с катерами, от пушечного огня один катер получил повреждения, на двух других возникли пожары.

В 8.16 немецкие торпедные катера были вновь атакованы группой "Илов" (третьей по счету в составе 4 Ил-2, сопровождаемых 4 Як-1 и 2 "Киттихауками"), которая выполнила три захода под углом 25-90° к курсу цели. Зенитный огонь противника был уже слабым. Прямых попаданий бомб опять не наблюдалось.

Немецкие документы подтверждают повреждение трех ТКА из состава немецкой, флотилии I.S.-Flo, которые были трижды атакованы советскими самолетами: в 7.15, в 8.06 и в 8.16.

Несмотря на достаточно успешное применение Ил-2 против немецких ТКА, первые же бои с ними выявили слабые стрелковую и тактическую подготовки летного состава штурмовых авиаполков флота и, кроме этого, показали, что наибольший успех при атаке малоразмерных скоростных морских целей достигается применением реактивных снарядов и пушечного огня. Необходимо было срочно вносить коррективы в учебно-боевую программу подготовки летчиков-штурмовиков флотов...(6467).

29 августа 1943 советские войска освободили Таганрог (3481).

29 августа в 1943 году войска Степного фронта освободили Люботин (14753).

За рубежом:

29 августа 1943 - Do.217k-2, действовавшие в составе III/КG.100 из Марселя на Средиземном море применили первый раз в боевых условиях ракеты "Фриц-Х", всего через четыре для после дебюта ракет НS-293А (22382).

29 августа 1943 года Из Рэдлетта вылетел первый настоящий серийный Handley Page Halifax В.III (14753).

29 августа 1943 по приказу Гитлера распущены датские армия и флот, в Дании введено осадное положение (4962).

29 августа 1943 в Дании, формально ставшей суверенной страной, фашистские оккупанты объявили военное положение. датский флот был распущен и моряки часть кораблей и судов угнали в Швецию, а часть затопили у Копенгагена (3481).

Авиапромышленность:

30 августа 1943 г. проходили испытания двухместного Су-6 М-71, которые проходили с 20 июня 1943. Испытания проводили ведущий инженер А.В.Синельников и ведущий летчик А.И.Кабанов, летчик облета П.М.Стефановский. Оценка самолету дана была очень высокой. В акте государственных испытаний отмечалось:

“...по максимальным скоростям, скороподъемности, потолку и дальности самолет Су-6 М-71Ф значительно превосходит находящийся на вооружении ВВС Красной Армии штурмовой самолет Ил-2;

- самолет Су-6 по своему бронирована и летно-боевым качествам, в первую очередь предназначен для решения штурме вых задач, но, вместе с тем, его можно успешно использовать и для борьбы с бомбардировщиками противника;

...рекомендовать самолет Су-6 с моторо М-71Ф в серийное производство”.

Летчики-испытатели оценивали машину следующим образом:

А.И.Кабанов: “Кабина хороша. Рулит •хорошо. В целом самолет производит хорошее впечатление и будет грозным ору-сием как в борьбе с земными целями, так с бомбардировщиками противника”.

П.М.Стефановский: “Самолет, как двухместный штурмовик, является актуалъной и нужной машиной, могущей заменитъ самолет Ил-2, так как обладает лучшим бронированием и значительно лучшими летными данными”.

Передняя часть фюзеляжа целиком прикрывалась броней. Задняя представляла собой деревянный монокок.

Центроплан, стабилизатор, рули, элероны типа “Фрайз”. Оба лонжерона крыла металлические. Киль и консоли деревянные, элероны и рули обтягивались полотном. Имелась аэродинамическая и весовая компенсация элеронов и рулей, все управляющие поверхности оборудовались триммерами. Механизация крыла была представлена предкрылками и щитками Шренка.

Одностоечные опоры шасси с задним складывающимся подкосом убирались назад с поворотом а 90" (по типу ШБ). Уборка и выпуск — гидравлические. Для улучшения взлетно-посадочных характеристик в процессе испытаний трехлопастный винт АВ-5-4А диаметром 3,25 м заменили на четырехлопастный АВ-9-4А диаметром 3,35 м.

Бронирование самолета было самым мощным среди всех известных штурмовиков. Оно охватывало кабину летчика и грелка, бензобак, замоторный отсек, маслобак, маслорадиаторы и трубопроводы к ним, цилиндр винта. Передняя часть фюзеляжа о бронеспинки летчика представляла собой целиком бронированный корпус, в котором размещался летчик, бензобак, маслобак и органы управления. Козырек из прозрачной брони толщиной 55 мм прикрывал пилота от гня спереди. Кабина стрелка была выполнена в виде бронированной “капсулы” с толщиной брони от 4 до 12 мм. Стрелок имел следующую защиту: снизу, с боков, сзади и частично сверху - бронеплиты различной толщины, а сзади сверху — прозрачную 65-м броню блистерной установки.

Агрегаты мотора защищались внутренним бронированным капотом и специальным бронированным разъемным кольцом. Радиаторы и трубопроводы к ним снизу и сзади прикрывались гнутым бронелистом толщиной 6 мм. Цилиндр винта спереди защищался сферическим диском из брони толщиной 6 мм. В целом бронирование самолета обеспечивало защиту от пуль калибра 12,7 мм. Живучесть повышалась также за счет применения наддува бензобака выхлопными газами от мотора.

Наступательное стрелково-пушечное вооружение самолета включало две пушки НС-37 и столько же пулеметов ШКАС, размещенных в крыле. Попутно заметим, что никаких замечаний по проблемам, связанным со стрельбой из пушек НС-37, в отличие от самолета Ил-2 АМ-38Ф с этими орудиями в ходе испытаний не высказывалось. Это можно объяснить прежде всего более высокими запасами устойчивости Су-6 М-71Ф, его хорошей маневренностью, размещением пушек ближе к продольной оси самолета.

Для стрельбы назад использовалась блистерная установка БЛУБ с пулеметом УБТ калибра 12,7 мм. Бомбовая нагрузка — 200 кг в перегрузку. Размещалась она внутри фюзеляжа в четырех отсеках (по бокам кабины стрелка). В исключительных случаях при базировании на хороших аэродромах можно было подвесить внутри фюзеляжа четыре бомбы ФАБ-100ЦК, либо на внешней подвеске — две ФАБ-250.

П.М.Стефановский предлагал выпускать самолет Су-6 М-71Ф в одноместном варианте с пушками НС-37 и в двухместном — с пушками ВЯ. Кроме того, на двухместном самолете Су-6 он предлагал монтировать мотор М-71Ф с изъятой второй скоростью нагнетателя и дальнейшим форсированием его на малых высотах. Реализация предложений П.М.Стефановского позволила бы иметь сильно вооруженный одноместный бронированный штурмовик и истребитель бомбардировщиков с летными данными, близкими к серийным истребителям противника, а также двухместный бронированный штурмовик с еще более высокими летными данными (5011).

30 августа 1943 закончились госиспытания двухместного Су-6 М-71ф, которые шли с 20 июня. На Су-6 М-71ф было выполнено 42 полета (налет 23 ч 10 мин). Испытания проводили: ведущий инженер - инженер-майор Синельников, ведущий летчик - летчик-испытатель полковник А.И. Кабанов, летчики облета - полковник П.М. Стефановский и майор Долгов, штурманы-испытатели - капитаны Васильев и Горбунов.

В ходе испытаний переделали конструкцию стопора костыльного колеса («сделан по типу самолета Ил-2»), Увеличили аэродинамическую компенсацию руля высоты.

Для улучшения взлетных характеристик трехлопастный винт АВ-5-4А диаметром 3,25 м заменили четырехлопастным АВ-9-4А диаметром 3,35 м,с которым дополнительно сняли летные данные и определили взлетно-посадочные качества. Вместо мотора М-71ф зав. №7101004 установили мотор зав. №7101007.

Попытка понизить температуру масла путем установки стандартных 9-дюймо- вых радиаторов, но с увеличенным разливом масла при входе, положительных результатов не дала. Вместо них смонтировали опытные 9-дюймовые радиаторы с увеличенной поверхностью теплоотдачи (с трубками меньшего диаметра). Температура масла вошла в норму.

Доработали пушки 11П и переделали звеньеотводы пушек. Внесли изменения в пулеметную установку БЛУБ («усилена пружинная компенсация пулемета, доработаны магазины, изменена мушка кольцевого прицела»). Мешок для сбора стреляных гильз и звеньев, подвешенный к пулемету УБТ и затруднявший маневрирование пулеметом при стрельбе, заменили специальным фартуком, закрепленным в кабине. Доводилось «до ума» и бомбардировочное вооружение («усилены рычаги замков верхних створок бомбовых отсеков»).

Перекомпоновали и доработали все радиооборудование. Дальность и качество радиосвязи заметно повысились. При этом радиостанцию РСИ-4 перенесли в хвостовую часть фюзеляжа. Подстройка приемника и регулировка громкости осуществлялась при помощи механизма дистанционного управления от электрокнопки на секторе газа.

По максимальным скоростям, скороподъемности, маневренности, дальности, вооружению и бронированию Су-6

М-71ф значительно превосходил находящийся на вооружении ВВС КА двухместный Ил-2 АМ-38ф.

При полетном весе 5534 кг (без бомб) максимальная скорость у земли Су-6 М-71ф с винтом АВ-5-4А - 480 км/ч, почти на 100 км/ч превосходила скорость двухместного Ил-2 АМ-38ф. На высоте 1450 м (1-я граница высотности) штурмовик развивал скорость 506 км/ч, а на 3850 м (2-я граница высотности) - 514 км/ч. Время подъема на высоту 1000 м не превышало 1,8 мин. Вертикальная скорость на 1150 м равнялась 9,6 м/с.

Разбег при взлете с применением форсажа и выпущенными на 20° щитками - 510 м (с 200 кг бомб - 540 м). Пробег со щитками, отклоненными на 55°, и использованием тормозов - 730 м.

Максимальная дальность полета на высоте 1000 м и скорости 349 км/ч (запас горючего 560 кг) достигала 973 км (2 ч 47 мин). Скоростная дальность полета (на скорости 448 км/ч) - 588 км (1 ч 19 мин).

Поскольку 200 кг основной бомбовой нагрузки размещались внутри фюзеляжа, то максимальные скорости и дальности полета штурмовика с бомбами оставались практически теми же.

С четырехлопастным винтом АВ-9-4А диаметром 3,35 м скоростные данные самолета были несколько хуже - примерно, на 3-4 км/ч (без кока винта). Однако скороподъемность и взлетные качества заметно улучшились: вертикальная скорость у земли возросла с 9,0 до 9,5 м/с, а разбег сократился до 410 м.

Вираж самолет выполнял на скорости 370-380 км/ч. Время виража при крене 45-50° равнялось 40-45 с. В левый вираж «самолет идет охотнее, чем в правый». Выходит из виража легко. При вираже на скорости 350 км/ч и ниже самолет стремился «сорваться в штопор с предварительным ослаблением нагрузки на руле глубины».

Пикировал Су-6 устойчиво. Доворачивать на цель при прицеливании и стрельбе было немного затруднительно из-за излишней путевой устойчивости.

Самолет обладал хорошими характеристиками устойчивости и управляемости, был прост и приятен в пилотировании. Наличие мощной механизации крыла (автоматические предкрылки и щитки типа Шренк) позволяло ему устойчиво выполнять маневры на больших углах атаки. Последнее обстоятельство являлось весьма важным для самолета поля боя, предназначенного для действий на небольшой высоте, так как летчику необходимо было выполнять энергичное боевое маневрирование для выхода в атаку в ограниченном пространстве над целью и преимущественно в вертикальной плоскости.

При посадке двухместный Су-6 был несколько сложнее одноместного Су-6 и Ил-2. По общему мнению летчиков-испытателей, самолет доступен для освоения летчиками со средней квалификацией {«летчики должны быть подготовлены, как для пилотирования самолета Ла-5»).

В отличие от Ил-2 с пушками 11П или Ш-37, на Су-6 М-71ф пушки 11П размещались ближе к оси самолета, что в совокупности с более высоким запасом устойчивости штурмовика обеспечивало лучшую эффективность стрельбы из пушек в воздухе, по малоразмерным целям. В ходе полигонных испытаний Су-6 никаких нареканий, связанных с влиянием силы отдачи пушек на самолет при стрельбе в воздухе летчиками-испытателями не высказывались: «На пикировании при стрельбе самолет устойчив, отдача даже при стрельбе из всех точек незначительна. Стрельба из одной пушки возможна, явление разворачивания наблюдается, но в меньшей степени, чем на Ил-2».

Соответственно, «вероятность попадания при стрельбе из пушек калибра 57 мм с самолета Су-6 большая, чем при стрельбе из таких же пушек с самолета Ил-2, вследствие меньшего влияния силы отдачи на поведение самолета Су-6».

Поскольку установленный на самолете прицел ВВ-1 «не обеспечивает точность прицеливания при стрельбе из неподвижного оружия по целям ограниченных размеров (габариты танка)»,то предлагалось заменить его коллиматорным прицелом ПБП-16.

Помощник начальника тактического отделения 4-го отдела НИИ ВВС капитан Васильев в своем донесении писал: «Кабина стрелка достаточно просторна и вполне обеспечивает нормальную работу. Основное положение работы с пулеметом - стоя./.../Вращение пулемета и блистера свободно./.../Углы обстрела пулемета вверх и в стороны - небольшие, но учитывая, что самолет на высотах до 3000 м имеет горизонтальные скорости, близкие к скоростям истребителей противника, они достаточны. Отражение атак противника сзади-сверху и сбоку, при использовании маневра самолета - вполне возможно. Установка не обеспечивает обстрел нижней части задней полусферы, огонь можно вести только выше стабилизатора. Маневром самолета не всегда можно обеспечить необходимые углы обстрела для отражения атак самолета противника сзади-снизу. Наличие хорошей броневой защиты стрелка является значительным фактором живучести самолета в целом. Стрелок менее уязвим, чем на самолете Ил-2. Установка броневого экрана на пулемете стрелка является весьма целесообразным мероприятием, которое не только обеспечивает безопасность стрелка, но дает возможность более решительно и уверенно отражать атаки противника./.../Кабина стрелка, как по своим габаритам, так и по удобству работы в ней значительно лучше, чем кабина стрелка на самолете Ил-2. Хорошее бронирование кабины обеспечивает безопасность и уверенность в работе стрелка, что в значительной степени повышает живучесть самолета в целом».

Штурман-испытатель капитан Горбунов докладывал: «Запас патронов (196 шт.) для пулемета УБТ, размещенных в 4-х магазинах, достаточный. Для замены магазина и зарядки пулемета требуется 50-60 секунд./.../Подвешенный в кабине фартук обеспечивает улавливание гильз и звеньев и не мешает стрелку при работе с пулеметом».

В ходе испытаний были проведены учебные воздушные бои с боевыми самолетами люфтваффе, имевшимися в распоряжении НИИ ВВС: с истребителем Bf 109G-2 в трехточечном варианте и с бомбардировщиком Не 111Н-11.

Отмечалось, что маневрирование Су-6 в горизонтальной идем более, в вертикальной плоскости, «не создает истребителю противника значительных затруднений в выполнении атак». Самолет Bfl09G-2 значительно превосходит Су-6 М-71ф, как по вертикальной, так и по горизонтальной маневренности. Уже на первом вираже «мессершмитт» заходит самолету Су-6 в хвост для атаки.

Основной же вывод сводился к следующему: «Решать задачи борьбы с истребителями противника самолет Су-6 по своим летным данным и маневренности НЕ МОЖЕТ (так в документе). Однако сравнительно большие горизонтальные скорости и наличие оборонительного вооружения на двухместном самолете позволяет отражать атаки истребителей противника». Успешный воздушный бой самолетов Су-6 с истребителями был возможен только в составе группы («не менее 2-4 самолетов Су-6, когда они обеспечивают взаимное прикрытие»), В то же время шансы одиночного Су-6 выжить в бою с истребителями оценивались выше, чем у экипажа самолета Ил-2: «Задняя стрелковая установка БЛУБ на самолете Су-6 в сочетании с большей скоростью и значительно лучшим бронированием стрелка обеспечивает более надежную оборону самолета от атак истребителей противника, чем установка ВУБ-3 на самолете Ил-2».

Воздушный бой с немецким бомбардировщиком Не111Н-11 показал, что самолет Су-6 может атаковать его со всех направлений на высотах до 4000 м. При догоне бомбардировщика, «идущего по прямой на максимальной скорости и высотах до 4000 м, самолет Су-6 свободно атакует сзади, может обогнать и атаковать в лоб». Уйти с набором высоты «бомбардировщики противника типа Не-111, Фокке-Вульф-200 и Ю-87» не могут. Под углами более 50° к линии полета бомбардировщика атаки возможны с дистанций 400-500 м. Считалось, что «эффективность атак с этих дистанций обеспечивается мощным пушечным вооружением самолета Су-6». При выходе из атаки в некоторых случаях может использоваться пулемет стрелка.

С учетом этого был сделан вывод, что «благодаря сочетанию большой скорости и мощного вооружения, самолет Су-6 может эффективно применяться для борьбы с бомбардировщиками противника (типа Не-111, Фокке-Вульф-200, Ю-87) и транспортной авиацией».

Бронирование Су-6 оценивалось много выше, чем на серийном штурмовике Ил-2. При этом благодаря более рациональной схеме и распределению толщин броневых листов (от 2 до 12 мм) суммарный вес брони (642,6 кг) оказался заметно меньше, чем у двухместного Ил-2 АМ-38ф (957 кг), при лучшем уровне защищенности воздушного стрелка, летчика и жизненно важных элементов конструкции самолета.

Как известно, на Ил-2 наиболее уязвимые от огня противника бронедетали оказались недостаточной толщины, а воздушный стрелок практически не имел бронезащиты.

По заключению специалистов НИИ ВВС бронирование Су-6 М-71ф обеспечивает надежную защиту «экипажа, бензобака, маслорадиаторов и моторных агрегатов от поражения наземным огнем и огнем самолетов противника (при стрельбе пулями калибра 7,92 мм с дистанции 100 м и калибра 15 мм с дистанции порядка 400 м)». Помимо этого, живучесть штурмовика повышалась применением мотора воздушного охлаждения, более стойкого к боевым повреждениям, чем моторы с жидкостным охлаждением, наддува бензобака выхлопными газами от мотора и дублированием в системе управления рулем высоты и направления.

В выводах по результатам государственных испытаний Су-6 М-71ф отмечалось: «По максимальным скоростям, скороподъемности, потолку и дальности самолет Су-6 М-71ф ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВОСХОДИТ (так в документе - прим. авт.) находящийся на вооружении ВВС Красной Армии штурмовой самолет Ил-2 с мотором АМ-38ф: а) По максимальной скорости: у земли - на 107 км/час (480 км/час вместо 373 км/час); на высоте 1000 м - на 115 км/час (499 км/час вместо 384 км/час); на высоте 4000 м - на 146 км/час (513 км/час вместо 367 км/час); б) По скороподъемности: время набора высоты 4000 м меньше на 7,2 мин (8,2 мин вместо 15,4 мин); в) По потолку: потолок выше на 2500 м (8100 м вместо 5600 м); г) По дальности: наибольшая дальность на высоте 1000 м больше на 353 км (973 км вместо 620 км)./.../Взлетные данные самолета Су-6 с М-71ф и Ил-2 АМ-38ф ПРАКТИЧЕСКИ ОДИНАКОВЫЕ (так в документе): а) длина взлета у самолета Су-6 -410 м, а у самолета Ил-2 - 400 м; б) длина взлетной дистанции у самолета Су-6 - 1090 м, а у самолета Ил-2 - 1000 м».

Для повышения боевой эффективности считалось целесообразным «иметь штурмовые самолеты Су-6 в двухместном и одноместном варианте (с пушками 37 мм, с возможной заменой их на пушки калибра 23 мм, пулеметами ШКАС и бомбардировочным вооружением)». При этом «самолет Су-6 в одноместном варианте, имея меньший полетный вес на 230- 250 кг, сможет за счет этого брать большую бомбовую нагрузку, чем двухместный», а без бомбовой нагрузки - «со значительно большим эффектом вести борьбу против бомбардировщиков противника».

Для улучшения взлетно-посадочных характристик и упрощения техники пилотирования предлагалось увеличить площадь крыла на 2-3 м2, обеспечить нормальную работу предкрылков («установленные плавающие предкрылки из-за неравномерного открытия их создают неустойчивость в поперечном направлении») и уменьшить нагрузки на ручку от руля высоты и элеронов («увеличить аэродинамическую компенсацию руля высоты и элеронов»).

Считалось необходимым довести амортизацию шасси и костыля («устранив явление прыжков самолета на пробеге»), костыльную установку выполнить по типу Ил-2 («связав управление стопором костыльного колеса с ручкой управления самолетом (по типу самолета ФВ-190)»), установить костыльное колесо больших размеров (400x150 мм).

Требовалось обеспечить возможность выпуска и уборки щитков «независимо от положения рукоятки шасси», очистку переднего козырька фонаря летчика от замасливания («с помощью струи бензина по типу проверенному в НИИ ВВС Красной Армии на самолете Як-7»), аварийное сбрасывание фонаря «от одной ручки (как у летчика, так и стрелка)», вентиляцию кабины летчика.

Кроме этого, следовало установить стандартную ручку управления самолетом (истребительного типа), «расположить слева от летчика» окно в бронеперегородке для связи экипажа, «изменить расположение агрегатов и ручек управления самолетом и мотором согласно ведомости дефектов», перекомпоновать приборы на приборной доске, сделать рычажным управление воздушным винтом и триммером руля высоты вместо штурвального.

В заключении к акту по испытаниям указывалось:

«1. Опытный двухместный самолет Су-6 с мотором М-71ф и опытным 4-х лопастным винтом АВ-9-4А конструкции т. Сухого, производства завода №289 государственные испытания ВЫДЕРЖАЛ, показав хорошие летно-тактические данные.

2. Рекомендовать самолет Су-6 с мотором М-71ф и 4-х лопастным винтом АВ-9-4А в серийное производство с обязательным устранением всех недостатков, указанных в выводах и ведомости дефектов настоящего акта.

3. НИИ ВВС Красной Армии считает целесообразным серийные самолеты Су-6 выпускать в 2-х местном и одноместном вариантах со следующим вооружением:

а)	2 пушки ОКБ-16 калибра 57 мм с запасом снарядов по 45 шт. на пушку с возможностью установки взамен их 2-х пушек ВЯ калибра 25 мм с запасом снарядов по 150 шт. на пушку;

б)	2 пулемета ШКАС калибра 7,62 мм с запасом патронов по 700 шт. на пулемет;

в)	бомбардировочное вооружение для внутренней загрузки бомб калибра до 100 кг и наружной подвески бомб калибра до 250 кг и химвооружения;

г)	пулемет УБТ на блистерной установке БЛУБ с запасом патронов 196 шт. (только для 2-х местного самолета).

4. Опытный двухместный самолет Су-6 передать в 4-й отдел НИИ ВВС Красной Армии для отработки методики боевого применения. Главному конструктору т. Сухому предварительно устранить дефекты бомбардировочного вооружения, указанные в настоящем акте».

Главный инженер ВВС КА генерал- полковник Репин утвердил акт 24 сентября с резолюцией: «Утверждаю, за исключением п. 5 Заключения» (19846).

30 августа 1943 закончились летные испытания двухместного Су-6 с М-71Ф, начавшиеся 29 июня 1943 (200,36).

По другим данным они начались 20 июня 1943

30 августа (с 20 июня) 1943 года В ГНИИ ВВС КА завершились Государственные испытания двухместного Су-6 М-71Ф (ведущий инженер А. В. Синельников, ведущий летчик А. И. Кабанов, летчик облета П. М. Стефановский). Всего было выполнено 42 полета с суммарным налетом 23 ч 10 мин. Су-6 М-71Ф блестяще прошел государственные испытания. Это была действительно замечательная машина. По максимальным скоростям, скороподъемности, маневренности, потолку, дальности, вооружению и бронированию двухместный "сухой" значительно превосходил стоящий на вооружении ВВС КА двухместный Ил-2 АМ-38Ф.

Кроме того, Су-6 обладал прекрасными характеристиками устойчивости и управляемости, был прост и приятен в пилотировании (14754).

30 августа 1943 года самолет Су-6 («2Ас») закончил государственные испытания в НИИ ВВС КА, которые проходили с 20 июня. Ведущий летчик - полковник А.И.Кабанов, летчики облета - полковник П.М.Стефанов-ский и майор А.К.Долгов. За время испытаний выполнено 42 полета с общим налетом 23 часа 10 минут.

В заключении Акта по результатам государственных испытаний отмечалось, что:

«1. Опытный двухместный самолет с мотором М-71Ф и опытным 4-х лопастным винтом АВ-9-4А, ..., государственные испытания выдержал, показав хорошие летно-такти-ческие данные.

2. Рекомендовать самолет Су-6 ...в серийное производство, с обязательным устранением всех недостатков...

3. НИИ ВВС Красной Армии считает целесообразным серийные самолеты Су-6 выпускать в 2-х местном и одноместном вариантах со следующим вооружением:

а) 2 пушки ОКБ-16 калибра 37 мм с запасом снарядов по 45 шт. заменить на пушку, с возможностью установки взамен их 2-х пушек «ВЯ», калибра 23 мм, с запасом снарядов по 130 шт. на пушку;

б) 2 пулемета ШКАС калибра 7,62 мм с запасом патронов по 700 шт. на пулемет;

в) Бомбардировочное вооружение для внутренней загрузки бомб калибра до 100 кг и наружной подвески бомб калибра до 250 кг и химвооружения;

г) Пулемет УБТ на блистерной установке БЛУБ с запасом патронов 190 шт. (только для 2-х местного самолета)

4. Опытный двухместный самолет Су-6 передать в 4-й отдел НИИ ВВС Красной Армии для отработки методики боевого применения...» (11845).

30 августа 1943 закончились госиспытания двухместного Су-6 М-71Ф, которые проходили с 20 июня 1943. Ведущий инженер А.В.Синельников, ведущий летчик А.И.Кабанов, летчик облета П.М.Стефановский. Всего было выполнено 42 полета с суммарным налетом 23 ч 10 мин.

Су-6 М-71Ф прошел государственные испытания блестяще. Это была действительно замечательная машина. По максимальным скоростям, скороподъемности, маневренности, потолку, дальности, вооружению и бронированию двухместный “сухой” значительно превосходил стоящий на вооружении ВВС КА двухместный Ил-2 АМ-38Ф.

Кроме того, Су-б обладал прекрасными характеристиками устойчивости и управляемости, был прост и приятен в пилотировании.

Так, ведущий летчик-испытатель А.И.Кабанов отмечал: “Кабина хороша. Рулит хорошо. В целом самолет производит хорошее впечатление и будет грозным оружием как в борьбе с земными целями, так и с бомбардировщиками противника”.

П.М.Стефановский: “Самолет, как двухместный штурмовик, является актуальной и нужной машиной, могущей заменить самолет Ил-2, так как обладает лучшим бронированием и значительно лучшими летными данными”.

В Акте государственных испытаний отмечалось:

“...По максимальным скоростям, скороподъемности, потолку и дальности самолет Су-6 М-71ф значительно превосходит находящийся на вооружении ВВС Красной Армии штурмовой самолет Ил-2;

... Самолет Су-б по своему бронированию и летно- боевым качествам, в первую очередь предназначен для решения штурмовых задач, но, вместе с тем, его можно успешно использовать и для борьбы с бомбардировщиками противника;

... Рекомендовать самолет Су-б с мотором М-71ф в серийное производство”.

Передняя часть фюзеляжа целиком состояла из брони. Задняя - деревянный монокок.

Центроплан, стабилизатор, рули, элероны (типа “Фрайз”) и оба лонжерона крыла металлические. Киль и консоли крыла деревянные. Элероны и рули обшиты полотном.

Осуществлялась весовая и аэродинамическая компенсация элеронов и рулей, имелись триммеры. Самолет имел предкрылки и щитки Шренка.

Шасси одностоечное с задним складывающимся подкосом. Убиралось назад с поворотом на 90°. Уборка и выпуск гидравлические.

Для улучшения взлетно-посадоч-ных характеристик в процессе испытаний трехлопастный винт АВ-5-4А с диаметром 3,25 м был заменен на четырехлопастный АВ-9-4А с диаметром 3,35 м. Установка нового винта увеличила вес машины на 40 кг.

Бензобак емкостью 770 л размещался под сидением летчика. Имелась система заполнения бензобака инертными газами.

Маслорадиаторы располагались в носке крыла.

Бронирование штурмовика было выполнено значительно лучше, чем на Ил-2, однако благодаря рациональному распределению толщин бронелис-тов (от 2 до 12 мм) общая масса брони составила всего 683 кг, в том числе бронестекло (у летчика и стрелка) -64 кг, бронирование около мотора -72 кг, броня кабины летчика - 345 кг и кабины стрелка - 198 кг.

Бронирование охватывало кабину летчика и стрелка, бензобак, замотор-ный отсек, маслобак, маслорадиаторы и трубопроводы к ним, цилиндр винта.

Передняя часть фюзеляжа до бро-неспинки летчика представляла собой целиком бронированный корпус, в котором размещался летчик, бензобак, маслобак и органы управления. Козырек из прозрачной брони толщиной 65 мм.

Кабина стрелка была выполнена в виде бронированной “капсулы” с толщиной брони от 4 до 12 мм. Стрелок был защищен: металлической броней снизу, с боков, сзади и частично сверху и прозрачной броней (толщина 65 мм) блистерной установки.

Агрегаты мотора защищались внутренним бронированным капотом и специальным бронированным разъемным кольцом. Радиаторы и трубопроводы к ним снизу и сзади защищались гнутым бронелистом толщиной б мм. Цилиндр винта спереди защищался сферическим диском из брони толщиной 6 мм.

В целом бронирование самолета обеспечивало защиту от пуль калибра 12,7 мм. Живучесть повышалась применением наддува бензобака выхлопными газами от мотора.

Наступательное стрелково-пушеч-ное вооружение самолета включало две крыльевые крупнокалиберные пушки 11П-37 (боекомплект 90 снарядов) и два крыльевых пулемета ШКАС (1400 патронов).

Отметим, что в отличие от Ил-2, на Су-б-м пушки 11П-37 размещались ближе к оси самолета. Последнее в совокупности с более высоким запасом устойчивости штурмовика обеспечивало более высокую эффективность стрельбы из пушек в воздухе по малоразмерным наземным целям.

Во время полигонных испытаний нового штурмовика никаких нареканий, связанных с влиянием силы отдачи пушек на машину при стрельбе в воздухе летчиками-испытателями не высказывались: “...На пикировании при стрельбе самолет устойчив, отдача даже при стрельбе из всех точек незначительна”.

Для стрельбы назад использовалась блистерная установка БЛУБ с пулеметом УБТ калибра 12,7 мм (боезапас 196 патронов в четырех магазинах). Углы обстрела: вверх -45°, вниз с бортов - 1°, вправо-влево - 30°.

Бомбовая нагрузка 200 кг в перегрузку. Бомбы размещались внутри фюзеляжа в четырех отсеках по две с каждой стороны кабины стрелка. Бомбы укладывались на створки бомбоотсеков.

В исключительных случаях при базировании на хороших аэродромах возможно было использовать внутри фюзеляжа две бомбы ФАБ-250 или четыре бомбы ФАБ-100ЦК. На внешней подвеске дополнительно могли подвешиваться 2 бомбы ФАБ-100.

Вес пустого самолета с винтом АВ-5-4А составил 4110 кг, вес полезной нагрузки (без бомб) - 1424 кг.

Площадь крыла Су-б была меньше, чем у Ил-2 (26 м2 против 38,5 м2), но мощность мотора - выше. Кроме того, аэродинамика суховской машины была намного чище.

В результате максимальная скорость у земли Су-б М-71Ф с винтом АВ-5-4А при полетном весе 5534 кг составила 480 км/ч (на высоте 3850 м - 514 км/ч), почти на 100 км/ч превосходила таковую для двухместного Ил-2 АМ-38Ф с более слабым пушечным вооружением (две ВЯ или две ШВАК).

Вследствие того, что вся бомбовая нагрузка (200 кг) размещалась внутри фюзеляжа максимальные скорости штурмовика оставались практически теми же.

С четырехлопастным винтом АВ-9-4А скорость Су-б-го уменьшалась примерно на 3-4 км/ч, однако разбег на взлете составил 410 м, а пробег - 730 м.

Время подъема на высоту 1000 м составляло 1,8 мин, на высоту 5000 м - 10,6 мин. Максимальная дальность полета на высоте 1000 м на скорости 349 км/ч составила 973 км.

В ходе испытаний были проведены показательные воздушные бои с боевыми самолетами люфтваффе, имевшихся в распоряжении НИИ ВВС КА: с истребителем Bf109G-2 в трехточечном варианте и с бомбардировщиком He111H-11.

Учебные бои показали, что воздушные бои Су-б с немецкими истребителями были возможны только в составе группы (“мессершмитт” уже на первом вираже мог зайти в хвост “сухому” для атаки), а бомбардировщики люфтваффе типа He111, Fw200 и Ju87 не могли уйти от советского штурмовика набором высоты и неизбежно становились его жертвами.

В этой связи в отчете по госиспытаниям рекомендовалось создать модификацию Су-б специально для борьбы с бомбардировочными и транспортными самолетами противника.

П.М.Стефановским предлагалось выпускать самолет Су-б М-71Ф в одноместном варианте с пушками НС-37 и в двухместном - с пушками ВЯ-23.

Кроме того, для двухместного самолета Су-б М-71Ф предлагалось применить мотор М-71Ф с изъятой второй скоростью нагнетателя и дальнейшим форсированием его на малых высотах.

Реализация предложений П. М. Стефановского позволила бы иметь мощно вооруженный одноместный брониров-нный штурмовик и истребитель бомбардировщиков с летными данными близкими к серийным истребителям противника, а также двухместный бронированный штурмовик с еще более высокими летными данными.

Оценки показывают, что в типовых условиях боев летчик с хорошей летной и стрелковой подготовкой на штурмовике Су-б М-71Ф уже в первой атаке мог обеспечить вероятность поражения немецкого среднего танка типа Pz. IV Ausf G (атака сбоку, угол планирования 25-30°, дистанция открытия огня 300-400 м) порядка 0,06-0,11, бронетранспортера типа Sd Kfz 250 - около 0,9-0,85, а самолета на аэродроме типа He111 - 0,75-0,4.

Наладить серийное производство мотора М-71Ф в трудных условиях военного времени было сложно и надо признать, никаких серьезных усилий в этом направлении со стороны руководства НКАП не производилось. Собственно, бездействие наркомата и решило судьбу Су-б М-71Ф. Серийно он не строился (9649).

30 августа 1943 блестяще завершил государственные испытания двухместный бронированный штурмовик Су-6 с мотором М-71Ф (ведущим инженером был А.В. Синельников, ведущим летчиком — А.И. Кабанов, в облете самолета принимал участие П.М. Стефановский), которые проходили с 20 июня 1943. Несмотря на довольно большую нагрузку на крыло — 212,85 кг/м2, эта машина, благодаря исключительно удачному сочетанию форм, габаритов и тщательной компоновке показала прекрасные летные данные. По максимальным скоростям, скороподъемности, маневренности, потолку, дальности, вооружению и бронированию двухместный «сухой» значительно превосходил состоявший на вооружении ВВС двухместный Ил-2. Су-6 обладал отличными характеристиками устойчивости и управляемости, был прост и приятен в пилотировании. Самолет оборудовался мощной механизацией крыла (имел автоматические предкрылки и щитки Шренка), что позволяло устойчиво выполнять маневры на больших углах атаки. Последнее являлось весьма важным для самолета поля боя, предназначенного для действий на небольшой высоте. Летчику для выхода в атаку в ограниченном пространстве над целью необходимо было маневрировать преимущественно в вертикальной плоскости. Значительно улучшить данные Су-6 в сравнении с Ил-2 без ухудшения маневренности в вертикальной плоскости удалось за счет уменьшения нагрузки на мощность мотора. Так, серийный Ил-2 с АМ-38Ф при нагрузке на крыло 159—163 кг/м2 имел вертикальную скорость у земли около 7,2 м/с, а Су-6 при нагрузке 212,85 кг/м2 — 9,3 м/с. Бронирование Су-6 было значительно совершеннее, чем у Ил-2. Благодаря более рациональному распределению толщин листов общая масса брони составила всего 683 кг—18,3% от веса пустого самолета. Толщины брони в ка-бине стрелка и в области винтомоторной группы выбирались явно с учетом влияния элементов конструкции самолета (обшивка фюзеляжа, бомбоотсеки т.д.) на геометрию соударения снаряда с броней с наиболее вероятных направлений обстрела в реальном воздушном бою. Такой подход позволил серьезно уменьшить вес брони при значительно лучшей защищенности экипажа и жизненно важных элементов конструкции самолета, чем у Ил-2, у которого при суммарном весе брони 957 кг воздушный стрелок практически не имел защиты, а наиболее уязвимые от огня противника бро-недетали оказались недостаточной толщины. Бронирование Су-6 тоже имело недостатки, но обеспечивало более эффективную защиту от пуль калибра 12,7 мм и осколков зенитных снарядов. Живучесть штурмовика повышалась также наддувом бензобака выхлопными газами и дублированием управления рулями высоты и направления. Вооружение самолета включало две 37-мм пушки 11П-37 (боекомплект 90 снарядов), два пулемета ШКАС (1400 патронов), оборонительный пулемет УБТ (196 патронов в четырех магазинах) в блистерной установке БЛУБ, 200 кг бомб (в перегрузку) и шесть РС-132 или РС-82. На внешней подвеске дополнительно могли подвешиваться две бомбы ФАБ-100 (10680).

30 августа 1943 г. закончились госиспытания двухместного Су-6 М-71Ф, который проходил государственные испытания в НИИ ВВС с 20 июня 1943. За это время было произведено 42 полета с общим налетом 23 часа 10 минут. Испытания проводили ведущий инженер А.В. Синельников и ведущий летчик-испытатель А.И. Кабанов, летчики облета П.М. Стефановский и А.К. Долгов. Кабину летчика признали просторной, посадку - удобной. Обзор впереди в стороны оценивался как хороший и несколько ограниченный - назад. Стало ясно, что следует перекомпоновать приборную доску, изменить размещение в кабине отдельных рукояток, кнопок и сделать другие мелкие доработки. Для лучшего обзора приборной доски летчики просили заменить ручку управления самолетом штурвального типа на стандартную - истребительного. Кабина стрелка, как по своим габаритам, так и по удобству работы в ней, зна чительно превосходила кабину стрелка на самолете Ил-2. Хорошее бронирование кабины обеспечивало безопасность и уверенность в работе стрелка, что в значительной степени повышало живучесть самолета в целом. Стрелковая установка с пулеметом УБТ оказалась эффективной защитой задней верхней полусферы. Но обстрел задней нижней полусферы практически был невозможен. Эксплуатация Су-6, по сравнению с эксплуатацией самолетов однотипной винтомоторной группы, затруднений не представляла. Достаточно было двух человек: техника и механика. Неподвижные стрелково-пушечные установки обеспечивали безотказную стрельбу пушек и пулеметов. Вероятность попадания из 37-мм пушек с самолета Су-6 была большей, чем при стрельбе из таких же пушек с самолета Ил-2, вследствие меньшего влияния силы отдачи на поведение «Су». Это объяснялось большей его скоростью и устойчивостью, а также лучшим расположением пушек относительно центра тяжести. Бензосистема обеспечивала нормальное питание горючим на всех высотах полета самолета и режимах работы мотора. Система охлаждения мотора обеспечивала нормальный температурный режим головок цилиндров при наборе высоты и в горизонтальном полете на максимальной скорости при температуре наружного воздуха у земли плюс 30°С. Капотирование мотора было удобным. Благодаря надежности открытия на земле «юбки» капотов на 90°, обеспечивался простой демонтаж отдельных секций выхлопного коллектора. Заправка самолета горючим и маслом позволяла использовать полную мощность заправщиков. Слив горючего и масла был простым. Опытный четырехлопастный винт АВ-9-4А, заменивший трехлопастный АВ-5-4А такого же диаметра, значительно улучшил взлетные данные самолета, несмотря на увеличение полетного веса на 40 кг. Длина разбега сократилась с 510 до 410 метров, взлетная дистанция уменьшилась с 1280 до 1090 метров. Максимальные скорости полета с трех- и четырехлопастным винтами были практически одинаковы. В дальнейшем для улучшения взлетных данных самолета необходимо было спроектировать специально подобранный четырехлопастный винт. Объем спецоборудования отвечал требованиям ВВС Красной Армии к самолетам типа «штурмовик» и обеспечивал выполнение боевых полетов в дневное и ночное время в сложных метеоусловиях. На двухместном самолете Су-6 с мотором М-71Ф были проведены воздушные бои с самолетами противника: истребителем Ме-109С2 без подкрыльных пушек и бомбардировщиком Не-111 НИ в дневных условиях (здесь и далее обозначения самолетов противника приведены по акту НИИ ВВС КА). На виражах Ме-10902 быстро заходил самолету Су-6 в хвост, но стрелок почти во все время атаки держал истребитель противника под прицельным огнем своего пулемета. В горизонтальном полете на максимальной скорости стрелок имел возможность вести огонь в верней части задней полусферы противника, так как (вследствие малого запаса скорости Ме-109О2 в сравнении с Су-6) истребитель мог производить атаки только с небольшими углами. Исключения составляли случаи, когда истребитель перед атакой имел значительное превосходство в высоте и мог атаковать Су-6 под большими углами. При полете бомбардировщика по ломаному маршруту на высотах до 4000 м, Су-6 мог атаковать его со всех направлений. Под углами более 50° к линии полета атаки были возможны с дистанций 400 - 500 метров. Эффективность атак с этих дистанций обеспечивалась мощным пушечным вооружением самолета Су-6. При наборе высоты бомбардировщиком (с 800 до 4000 м) самолет Су-6 мог атаковать его как на догоне сзади, так и на перехвате сбоку. Уйти от Су-6 с набором высоты бомбардировщики противника типа Хенкель 111, Фокке-Вульф-200 и Ю-87 не могли. Догоняя бомбардировщик, шедший по прямой на максимальной скорости и на высотах до 4000 метров, Су-6 свободно атаковал его сзади, а также мог обгонять и атаковать «в лоб».

В выводах об этих полетах указывалось:

«Наряду с ведением активной маневренной обороны при отражении атак истребителей противника, самолет Су-6, имея большую в сравнении с самолетом Ил-2 горизонтальную скорость и защиту хвоста огнем пулемета стрелка, может обороняться от истребителей противника, продолжая полет на максимальной скорости (особенно на малых высотах).

Благодаря сочетанию большой скорости и мощного вооружения, самолет Су-6 может быть эффективно использован для борьбы с бомбардировщиками противника (типа Хенкель 111, Фокке-Вульф-200, Ю-87) и транспортной авиацией». По результатам всесторонних испытаний летчики-испытатели НИИ ВВС дали следующие оценки машине:

« ...Поведение самолета на наборе высоты нормально - он устойчив и легко управляем... На пикировании при стрельбе самолет устойчив, отдача даже при стрельбе из всех точек незначительна. Стрельба из одной пушки возможна, явление разворачивания наблюдается, но в меньшей степени, чем на Ил-2. Огонь вести удобно.

В целом самолет производит хорошее впечатление и будет грозным оружием как в борьбе с земными целями, так и с бомбардировщиками противника. Для пилотирования самолета летчики должны быть подготовлены как для пилотирования самолета Ла-5.

...Скороподъемность хорошая. Устойчивость положительная во всех трех осях, с наличием запаса ее. Управляемость также хорошая, но немного велики нагрузки на элероны и руль глубины... Разбег и посадка по технике освоения будут напоминать самолет Пе-2 или немецкий истребитель Фокке-Вульф-190...

Самолет, как двухместный штурмовик, является актуальной и нужной машиной. Может заменить самолет Ил-2, так как обладает лучшим бронированием и значительно лучшими летными данными».

Это была действительно замечательная машина, блестяще прошедшая госиспытания с очень высокой оценкой, что подтверждается выводами из акта:

«...По максимальным скоростям, скороподъемности, потолку и дальности са молет Су-6 М-71Ф значительно превосходит находящийся на вооружении ВВС Красной Армии штурмовой самолет Ил-2 с мотором АМ-38Ф...

Самолет Су-6 по своему бронированию и летно-боевым качествам, в первую очередь, предназначен для решения штурмовых задач, но вместе с тем его можно успешно использовать и для борьбы с бомбардировщиками противника.

Решать задачи борьбы с истребителями противника самолет Су-6 по своим летным данным и маневренности не может. Однако, сравнительно большие горизонтальные скорости и наличие оборонительного вооружения на двухместном самолете позволяет ему отражать атаки истребителей противника.

Для большей боевой эффективности целесообразно иметь штурмовые самолеты Су-6 в двухместном и одноместном вариантах (с пушками 37-мм, с возможной заменой их на пушки 23-мм, пулеметами ШКАС и бомбардировочным вооружением).

Без бомбовой нагрузки одноместный самолет Су-6 может со значительно большим эффектом вести борьбу против бомбардировщиков противника».

А в заключении Акта по результатам государственных испытаний опытного двухместного самолета Су-6 с мотором М-71Ф говорилось:

«Опытный двухместный самолет Су-6 с мотором М-71Ф и опытным 4-х лопастным винтом АВ-9-4А, конструкции т. Сухого, производства завода № 289, государственные испытания выдержал, показав хорошие летно-тактические данные.

Рекомендовать самолет Су-6 с мотором М-71Ф и 4-х лопастным винтом АВ-9-4А в серийное производство с обязательным устранением всех недостатков.

НИИ ВВС Красной Армии считает целесообразным серийные самолеты Су-6 выпускать в двухместном и одноместном вариантах...» (10718).

По 30 августа 1943 на самолете Су-6 М-71ф (С2А) (Су-6 М-71ф с пушками 11П переделан в двухместный вариант в полном соответствии с эскизным проектом) в ходе испытаний, проходивших с 19 июня 1943, было выполнено 42 полета с суммарным налетом 23 ч 10 мин. Испытания проводили: ведущий инженер инженер-майор А. В. Синельников, ведущий летчик летчик-испытатель майор А. И. Кабанов, летчики облета П. М. Стефановский и А. К. Долгов.

По максимальным скоростям, скороподъемности, маневренности, потолку, дальности, вооружению и бронированию Су-6 М-71ф значительно превосходил находящийся на вооружении ВВС КА двухместный Ил-2 АМ-38ф. Кроме этого, Су-6 обладал прекрасными характеристиками устойчивости и управляемости, был прост и приятен в пилотировании.

Так, ведущий летчик-испытатель А. И. Кабанов отмечал: «Кабина хороша. Рулит хорошо. В целом самолет производит хорошее впечатление и будет грозным оружием как в борьбе с земными целями, так и с бомбардировщиками противника».

Стефановский, давая летную оценку самолету, указывал: «Самолет, как двухместный штурмовик, является актуальной и нужной машиной, могущей заменить самолет Ил-2, так как обладает лучшим бронированием и значительно лучшими летными данными».

Стрелково-пушечное и ракетное вооружение Су-6 М-71ф состояло из 2 крыльевых 37-мм пушек 11П (боекомплект 90 снарядов), 2 крыльевых пулеметов ШКАС (1400 патронов) и 6 РО-132 (или РО-82). Пушечные и пулеметные установки обеспечивались пневматическим пуском и электропневматической перезарядкой.

Бомбовое вооружение включало 2 наружных держателя с замками МДЗ-40 и 4 бомбоотсека в фюзеляже — по 2 с каждой стороны кабины стрелка.

На каждый наружный замок МДЗ-40 допускалось подвешивать бомбы калибром 50, 100 и 250 кг, а также ВАП-200 и УХАП-250.

В бомбовые отсеки загружались бомбы калибра от 100 кг и ниже. Бомбы укладывались на створки бомбоотсеков. При этом бомбы калибра 50 и 100 кг поднимались при помощи лебедки, а от 25 кг и ниже — загружались вручную.

В общей сложности в самолет допускалась подвеска до 600 кг бомб (в перегрузку): 4 ФАБ-50 внутри, или 4 ФАБ-50 и 2 ФАБ-50 снаружи, или 4 ФАБ-100 внутри, или 4 ФАБ-100 внутри и 2 ФАБ-100 снаружи, или 2 ФАБ-250 снаружи. Осколочных и зажигательных авиабомб калибром от 2,5 до 25 кг и химампул в кассетах мелких бомб — до 400 кг. Основной вариант бомбовой нагрузки составлял 200 кг внутри фюзеляжа.

Оборонительный пулемет УБТ (196 патронов в 4 магазинах) устанавливался в блистерной установке БЛУБ.

При полетном весе 5534 кг (6 РС-132, пушки и пулеметы с боекомплектом) максимальная скорость у земли Су-6 М-71ф с винтом АВ-5-4А — 480 км/ч, почти на 100 км/ч превосходила скорость двухместного Ил-2 АМ-38ф. На высоте 3850 м штурмовик развивал скорость 514 км/ч.

Время подъема на высоту 1000 м не превышало 1,8 мин, на высоту 5000 м — 10,6 мин. Максимальная дальность полета на высоте 1000 м и скорости 349 км/ч составила 973 км. Разбег на взлете — 510 м.

С четырехлопастным винтом АВ-9-4А диаметром 3,35 м скоростные данные самолета были несколько хуже — примерно на 3—4 км/ч (без кока винта). Однако скороподъемность и взлетные качества улучшились: вертикальная скорость на высоте 1000 м увеличилась до 9,5 м/с, а разбег уменьшился до 410 м.

Поскольку вся нормальная бомбовая нагрузка (200 кг) размещалась внутри фюзеляжа, то максимальные скорости штурмовика с бомбами оставались практически теми же.

Значительное улучшение летных данных Су-6 в сравнении с Ил-2 АМ-38ф без ухудшения маневренных качеств в вертикальной плоскости обеспечивалось за счет меньшей нагрузки на мощность мотора, которая, собственно, и определяет вертикальную маневренность самолета.

Кроме этого, «сухой» оборудовался мощной механизацией крыла (автоматические предкрылки и щитки типа «Шренк»), что позволяло ему устойчиво выполнять маневры на больших углах атаки. Последнее являлось весьма важным для самолета поля боя, предназначенного для действий на небольшой высоте, так как летчику необходимо было выполнять энергичное боевое маневрирование для выхода в атаку в ограниченном пространстве над целью и преимущественно в вертикальной плоскости.

В отличие от Ил-2 с 11П или с Ш-37, на Су-6 пушки 11П размещались ближе к оси самолета, что в совокупности с более высоким запасом устойчивости штурмовика обеспечивало лучшую эффективность стрельбы из пушек в воздухе по малоразмерным наземным целям. Во время полигонных испытаний Су-6 М-71ф никаких нареканий, связанных с влиянием силы отдачи пушек на самолет при стрельбе в воздухе, летчиками-испытателями не высказывались: «...На пикировании при стрельбе самолет устойчив, отдача даже при стрельбе из всех точек незначительна. Стрельба из одной пушки возможна, явление разворачивания наблюдается, но в меньшей степени, чем на Ил-2».

Бронирование Су-6 было выполнено значительно лучше, чем на Ил-2. При этом благодаря более рациональной схеме бронирования и распределению толщин бронелистов (от 2 до 13,5 мм) общая масса брони составила всего 683 кг — 18,3% веса пустого самолета.

В целом же бронирование Су-6 М-71ф обеспечивало эффективную защиту от пуль калибра 12,7 мм и осколков зенитных снарядов. Помимо этого, живучесть штурмовика повышалась применением мотора воздушного охлаждения, более стойкого к боевым повреждениям, чем моторы с жидкостным охлаждением, наддува бензобака выхлопными газами от мотора и дублированием в системе управления рулем высоты и направления.

Стефановским предлагалось выпускать самолет Су-6 М-71ф в одноместном варианте с пушками 11П и в двухместном — с пушками ВЯ. При этом для двухместного самолета Су-6 М-71ф предлагалось применить мотор М-71ф с изъятой 2-й скоростью нагнетателя и дальнейшим форсированием его на малых высотах.

В заключении Акта по результатам государственных испытаний отмечалось: «Опытный двухместный самолет Су-6 с мотором М-71Ф и опытным 4-лопастным винтом АВ-9-4А, конструкции т. Сухого ...государственные испытания выдержал, показав хорошие летно-тактические данные. Рекомендовать самолет Су-6 с мотором М-71Ф и 4-лопастным винтом АВ-9-4А в серийное производство с обязательным устранением всех недостатков».

Здесь следует сказать, что реализация предложений П. М. Стефановского позволила бы иметь одноместный бронированный штурмовик с мощным вооружением и истребитель бомбардировщиков с летными данными, близкими к серийным истребителям противника, а также двухместный бронированный штурмовик с еще более высокими летными данными.

Простейший анализ показывает, что даже без проведения работ по перераспределению брони и экономии на этом веса пустого самолета можно было существенно поднять боевую эффективность Су-6 М-71ф почти без ухудшения летных и маневренных качеств самолета, только за счет оптимизации состава и размера боекомплекта стрелково-пушечного вооружения.

Действительно, принятый на Су-6 М-71ф боезапас к пушкам 11П в 90 снарядов для типовых условий боевого применения штурмовиков на фронте был излишним. Его вполне можно было уменьшить до 48—50 снарядов. Одновременно пулеметы ШКАС, как имеющие низкую эффективность при действии по типовым наземным целям, можно было снять, а вместо них установить или 4 крупнокалиберных пулемета УБК (800 патронов), или 2 пушки ШВАК (250 снарядов). Если снять 11П и ШКАСы, то можно было бы установить на самолет 4 пушки ВЯ (320 снарядов) и 2 пулемета УБК (400 патронов). При этом во всех случаях нормальный полетный вес штурмовика с усиленным вооружением не превысил бы полетный вес самолета с исходным вариантом вооружения, тогда как вероятность поражения наземной цели в одном заходе повышалась значительно, а боезапас к пушкам и пулеметам обеспечивал выполнение 3—4 прицельных заходов на цель.

Из всех возможных вариантов вооружения «сухого» наиболее интересным с точки зрения боевой эффективности представляется состав, включающий 4 пушки ВЯ и 2 пулемета УБК. Вес боевой нагрузки оказывался даже несколько меньше (на 35 кг), чем в исходном варианте, но вероятность поражения легкобронированной техники вермахта в одном заходе возрастала примерно в 5—6 раз, а небронированной техники — в 7—8 раз. Однако стрельба по средним танкам была неэффективной.

Весьма перспективным вариантом вооружения штурмовика представляется состав из 2 пушек 11П (48 снарядов) и 2 пушек ВЯ (160 снарядов). В этом случае вес боевой нагрузки, отводимый на стрел- ково-пушечное вооружение, возрастал на 75 кг, что несколько ухудшало маневренные качества самолета (на 1,3% увеличивалась нагрузка на крыло и на 1,2% нагрузка на единицу мощности), но с лихвой окупалось открывающимися возможностями по поражению бронетехники и других трудноуязвимых малоразмерных целей. Расчеты показывают, что этот вариант вооружения в сравнении с 4 ВЯ и 2 УБК обеспечивал в 1,5—2 раза большую эффективность при действии по немецким средним танкам и САУ на их основе.

Бомбовое и ракетное вооружение во всех вариантах стрелково-пушечного вооружения оставалось прежним.

Учитывая, что удельный вес артиллерии и минометов, огневых точек, орудий малокалиберной зенитной артиллерии составлял около 80—90% всех целей в тактической зоне обороны противника, а танков и САУ — 5—15%, то на каждые 10 двухместных Су-6 М-71ф с пулеметно-пушечным составом вооружения (4 ВЯ и 2 УБК) имело смысл выпускать один одноместный в противотанковом варианте.

К сожалению, в это время ни военные, ни НКАП вопросами оптимизации состава и боекомплекта стрелково-пушечного вооружения боевых самолетов применительно к условиям боевого применения на фронте должным образом не занимались, хотя, как следует из архивных документов, все необходимые исходные данные для такой работы в отчетах частей и соединений имелись.

Судя по документам, НИИ ВВС и руководство ВВС КА отчетливо понимали, что Су-6 М-71ф является именно тем ударным самолетом, которого недостает в системе вооружений ВВС, и в силу этого были полны решимости отстаивать свои интересы. По их мнению, возможности для постановки в серию «семьдесят первого» мотора и самолета Су-6 с ним у НКАП имелись (17500).

30 августа 1943 вышел приказ НКАП N 521 об образовании комиссии для рассмотрения причин происшедшей 30 августа 1943 катастрофы самолета Як-7 N 1429, пилотируемого летчиком завода 84 С.А.Корзинщиковым (941,134).

30 августа 1943 л завода 82 С.А.Корзинщиков совершил катастрофу на Як-7б (2109).

30 августа 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4008. Об обеспечении ВВС КА, АДД и ВВС ВМФ авиационной гарнитурой (телефоны и ларингофоны) к шлемофонам.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 225 (11012).

30 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 4009 [О монтаже оборудования на ТЭЦ завода № 268 HКАП.] (7135, 226).

30 августа 1943 г. Таганрог был освобожден и уже 2 сентября начались восстановительные работы. В июле-августе фашисты уходя, взорвали основные цеха завода. Героическими усилиями тысяч авиастроителей завод, получивший №86, был в основном восстановлен к 1950 г. Но еще в годы войны и разрухи в оставшихся цехах шли ремонтные работы, а многие заводчане в составе фронтовых авиаремонтных бригад ремонтировали боевые самолеты (12044).

Другие оборонные отрасли:

30 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 4007 О мерах неотложной помощи Первоуральскому динасовому заводу Наркомчермета.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 215-222, 223-224 (11012).

30 августа в 1943 году Постановления и распоряжения Государственного Комитета Обороны

№ 4007 30 августа. Постановление. О мерах неотложной помощи Первоуральскому динасовому заводу Наркомчермета.Д.147 Лл. 215-222, 223-224

№ 4008 30 августа. Распоряжение. Об обеспечении ВВС КА, АДД и ВВС ВМФ авиационной гарнитурой (телефоны и ларингофоны) к шлемофонам.Д.147 Лл. 225

30 августа 1943 года Таганрога началось восстановление ТГМЗ, который представлял из себя следующую картину: "При входе серые колонны ворот с исковерканными металлическими остовами фонарей. Контора стоит без крыши и зияет черными проемами окон. В корпусе трубосварочного цеха пусто. Из строя выведен мартеновский цех №1. В смежный с ним листопрокатный цех пройти было нельзя: все входы завалены обрушившимися обломками и кирпичом, перекрытия глубоко просели. В бандажном цехе через крышу видно осеннее небо. От мартеновского цеха №2 осталась груда нагроможденных стальных ферм, балок и кирпича" (11584).

30 августа 1943 Передан флоту десятый БМО. Начат аварийно-боевой ремонт одного БМО (закончен 3 сентября) (10671).

Армия:

30 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«Войска Южного фронта, в результате ожесточённых боёв, разгромили Таганрогскую группировку немцев и 30 августа овладели городом Таганрог. Нашими войсками занято свыше 150 населённых пунктов и в том числе районные центры Анастасиевка, Федоровка, крупные узлы сопротивления Покровское, Троицкое, Самбек, Вареновка, Николаевна, Носово, Ломакино, Весело-Во3несенка, атакже железнодорожная станция Кутейниково. Таким образом, Ростовская область полностью освобождена: от немецких захватчиков. Остатки частей разгромленной Таганрогской группировки противника окружены нашими войсками и уничтожаются.

Наши войска, наступающие южнее Брянска, продвинулись вперёд от 10 до 20 километров и заняли свыше 50 населённых пунктов.

В районе западнее и юго-западнее Харькова наши войска продолжали наступлениеи заняли несколько населённых пунктов.

В течение 29 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 150 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 59 самолётов противника.

Войска Южного фронта, в результате ожесточённых боёв, разгромили Таганрогскую группировку немцев и сегодня овладели городом Таганрог. Несколько дней назад наши войска, заняв город Донецко-Амвросиевка, предприняли смелый манёвр. Ломая упорное сопротивление противника, советские кавалерийские и механизированные соединения прорвались в тыл немецких войск. Наши войска, стремительно продвигаясь вперёд, заняли свыше 150 населённых пунктов, в том числе районные центры Анастасиевка и Федоровка. Овладев населённым пунктом Весело-Вознесенка, наши войска вышли на побережье Азовского моря и завершили окружение Таганрогской группировки противника. 30 августа войска Южного фронта решительным штурмомзаняли город и порт Таганрог. В результате этой победы наших войск Ростовская область полностью освобождена от немецких захватчиков. Остатки частей разгромленной Таганрогской группировки немцев уничтожаются нашими войсками.

Западнее Харькова наши войска продолжали наступление и заняли ряд населённых пунктов. Пытаясь приостановить продвижение советских войск, противник крупными силами танков и пехоты предпринял несколько ожесточённых контратак. Все контратаки гитлеровцев отбиты с большими для них потерями. За два дня боёв на этом участке подбито и сожжено 36 немецких танков, разбито 160 автомашин с военными грузами и уничтожено до полка пехоты противника.

Южнее Харькова части Н-ского соединения продвинулись вперёд и заняли несколько населённых пунктов. В боях за эти пункты уничтожено свыше 1.000 немецких солдат и офицеров. Нашими частями захвачено 10 исправных немецких танков, 20 орудий, много пулемётов и другие трофеи. Взято свыше 100 пленных.

Советские зенитчики и пехотинцы наносят немецкой авиации тяжёлые потери. Зенитная батарея старшего лейтенанта Ильина в течение дня сбила 9 немецких бомбардировщиков. Зенитчики под командованием лейтенанта Козлова уничтожили 6 самолётов противника. Красноармеец Титов из противотанкового ружья сбил немецкийсамолёт. Лейтенант Притульский, сержант Казинский и красноармеец Романычев залпом из противотанковых ружей уничтожили пикирующий бомбардировщик противника.

Южнее Брянска наши войска продолжали наступление.

Западнее Севска немцы спешно подтянули свежие резервы и оказывают упорное сопротивление. Части Н-ского соединения отбили семнадцать контратак противника.В этих боях уничтожено свыше 2.000 вражеских солдат и офицеров, 9 танков, 8 самоходных и 16 полевых орудий противника. Захвачены трофеи, в числе которых 15 орудий, 80 пулемётов и три склада боеприпасов. Взяты пленные. Наши танкисты,действующие на соседнем участке, уничтожили 20 немецких танков, из них 9 танков типа «Тигр», 28 орудий разных калибров, 140 автомашин и повозок с грузами.

Южнее Севска части Н-ского соединения продвинулись вперёд от 10 до 20километров и освободили от немецких захватчиков свыше 50 населённых пунктов. Противник понёс тяжёлые потери в живой силе и технике. Захвачено у немцев 68 орудий, 250 пулемётов, 11 разных складов и другие трофеи.

Северо-восточнее Новороссийска артиллеристы и миномётчики Н-ской части,обстреливая оборонительные сооружения противника, разрушили 9 вражеских дзотов, уничтожили 8 артиллерийских и миномётных батарей. Истреблено до роты гитлеровцев.

Латвийский партизанский отряд заминировал шоссе, по которому противник перебрасывал войска. На расставленных минах взорвались три автомашины. Уничтожено 24 гитлеровца. Группа партизан этого же отряда пустила под откос немецкий воинский эшелон, следовавший к линии фронта. В результате крушения разбиты паровоз, 14 вагонов с боеприпасами и 6 классных вагонов с солдатами и офицерами.

Перешедший на сторону Красной Армии лейтенант 26 немецкой пехотной дивизии Иоганн Н. заявил: «Страшная сталинградская катастрофа подорвала веру в победу Германии. Нас уверяли, что немецкая армия летом 1943 года возьмёт реванш за Сталинград. Этой надеждой мы и жили последние месяцы. Однако последовавшие затем события опрокинули и разрушили все наши планы. Июльское наступление немецкой армии провалилось. Наша дивизия вела тяжёлые бои под Волховом, Орлом и Карачевом. Под нажимом советских войск мы непрерывно отступали, ежедневно неся огромные потери. В ротах осталось по 15 — 20 человек. Я долгое время был членом Союза гитлеровской молодёжи. Со школьной скамьи я верил, что немецкая армия создана для того, чтобы побеждать, и ей предстоит завоевать и покорить всю Европу. Последние бои меня многому научили. Положение безвыходное, и мы катимся в пропасть. Для Германии война уже проиграна, и пока не поздно, надо сложитьоружие. Зрело всё обдумав, я покинул расположение роты и сдался в плен» (14754).

30 августа в 1943 году войска Западного фронта освободили город Ельню. Войска Центрального фронта освободили город Глухов. Войска Южного фронта во взаимодействии с Азовской военной флотилией освободили город Таганрог, полностью завершив освобождение Ростовской области. Партизаны области в 1941—1944 вывели из строя около 1 тысячи солдат и офицеров противника, уничтожили 720 автомашин, 19 танков, 9 мостов и др. Войска Центрального фронта освободили города Глухов и Рыльск и вступили в Северную Украину (14754).

30 августа 1943 года самолеты 23-го ШАП совершили в районе Таганрога 32 боевых вылета, потопили 4 баржи, 2 сторожевых катера, повредили 8 барж и один пароход (11456).

30 августа 1943 советские войска завершили штурм Саур-могилы (4962).

30 августа 1943 советскими войсками освобождены Таганрог и Ельня (4962).

August 30, 1943: Taganrog on the Sea of Azov is evacuated by German troops (3819).

30 августа 1943 была освобождена Ельня (3481).

30 августа 1943 ЮФ с АВФ в ходе Донбасской операции разгромили таганрогскую группировку и освободили Таганрог (3398,312).

После освобождения Таганрога от немцев нарком ВМФ адмирал Н.Г.Кузнецов внес в ЦК ВКП(б) предложение возобновить производство гидросамолетов на местном авиазаводе. Воспользовавшись помощью фирмы "Консолидейтед", можно было начать выпуск современной модификации "Каталины". Оборудование для разрушенного предприятия хотели получить по ленд-лизу. Восстановление завода начали, но уже в октябре 1944 года решение изменили в пользу обещавшего более высокие летные данные ЛЛ-143, будущего Бе-6 (3457,127).

30 августа в 1943 году советские войска завершают штурм Саур-могилы (14754).

За рубежом:

30 августа 1943 года Выпущен первый истребитель F4U-1C с четырьмя пушками Hispano M2 калибра 20 мм. Chance Vought F4U-1C Corsair (Чанс-Воут F4U-1C «Корсар») представлял из себя одноместный одномоторный палубный истребитель. Необычной W-образной формой крыла F4U обязан в первую очередь использованием винта диаметром около четырех метров. Это был самый большой винт из применявшихся на одномоторных истребителях. Поэтому при применении обычного крыла возникла бы необходимость существенного удлинения стоек шасси ценой снижения их прочности. В качестве альтернативы конструкторы Чанс-Воут решили использовать необычную форму крыла, которая позволяла сохранить обычную высоту стоек шасси. Конструкция была проверена в аэродинамической трубе и показала свою эффективность. Для уменьшения веса конструкции и улучшения аэродинамики была применена точечная сварка. В 1943 году серия F4U-1 получила развитие в виде модификации F4U-1C, которая отличалась от F4U-1A в первую очередь вооружением — вместо 6 пулеметов на самолет были установлены четыре 20-мм пушки. Эти истребители из-за низкой скорострельности пушек практически не применялись в маневренных воздушных боях, но использовались при штурмовке наземных целей и при ночных перехватах. Истребитель F4U-1C выпускался небольшой серией в 190 самолетов (14754).

30 августа 1943 летающая лодка Qantas Empire Airways PBY Catalina на «Маршруте двойного восхода солнца» из Цейлона в Перт, Австралия , выполняет самый длинный в истории беспосадочный рейс регулярной авиалинии. Время полета от швартовного буя до швартовного буя составило 31 час 51 минуту (20276).

30–31 августа (ночь) 1943 бомбардировочное командование Королевских ВВС направляет 660 бомбардировщиков для атаки Мёнхенгладбаха и Рейдта, Германия. Хорошая видимость и успешная маркировка самолетов Pathfinder приводят к успешному налету. Бомбардировочное командование начинает серию небольших ночных налётов на немецкие склады боеприпасов в лесах на севере Франции (20376).

30 августа в 1943 году ОКБ издает секретный приказ «о формировании в Южном Тироле отрядов местной самообороны из внештатных секретных сотрудников абвера близлежащих гау, вооруженных итальянским стрелковым оружием (14754).

Авиапромышленность:

31 августа 1943 вышел приказ НКАП N 523сс по опытным высотным машинам и в т.ч. по Ил-4 с ТК и гермокабиной (1458,332).

31 августа 1943 ИАС ГУ ВВС писало НКАП А.И.Ш. письмо N 136864 о халатности работников завода 22, которые оставляют в Пе-2 инструменты и другие посторонние предметы, что приводит к авариям и катастрофам (1779).

Этот приказ был по различным высотным машинам и в т.ч. Як-9 с ВК-105ПД с боевой высотой 13500 м (1627,9).

31 августа 1943 г. вышел Приказ НКАП № 523, обязывающего завод № 115 изготовить и предъявить на государственные испытания один экземпляр высотного Як-9 с мотором М-105ПД с боевой высотностью 13500 м, однако, строить такой самолёт Яковлев не стал. В своём письме на имя А.И. Шахурина в начале февраля 1944 г. он писал: «Изучение вопроса о возможности повышения потолка до 13,5 тыс. м показывает, что достигнутая Н=13 тыс. м для серийного самолёта Як-9 с мотором М-105ПД является предельной. Задача дальнейшего повышения потолка до 13,5 тыс. м потребует весьма значительного изменения конструкции и займёт большой период времени на проектирование и постройку самолёта. Прошу снять с плана завода 115 изготовление высотного самолёта Як-9 с мотором М-105ПД по приказу № 523» (15830).

31 августа 1943 Нач. ЛИИ НКАП Чесалов писал письмо N 527с НКАП А.И.Ш. по вопросу моторного оборудования Ла-5 с М-71 (1783,91).

31 августа 1943 года ВВС - Фалалеев, Шиманов, Репин писали письмо N 615387с Г.М.Маленкову и НКАП А.И.Шахурину.

В НИИ ВВС закончены государственные испытания опытного экземпляра транспортного самолета "ТС-1", без вооружения, с двумя моторами М-11Д, конструкции Щербакова.

Самолет "ТС-1" при нормальном полетном весе в 3400 кг с нагрузкой: экипаж - 2 чел., горючее - 300 кг, масло - 40 кг, груз - 515 кг, съемное оборудование - 150 кг, показал:

максимальную скорость у земли - 157 км/час

посадочную скорость - 74 км/час

длину разбега - 350 м

взлетную дистанцию до высоты 25 м - 980 м

дальность полета на высоте 100 м - 857 км

При использовании самолета "ТС-1" в санитарном варианте, можно перевозить на расстояние 500-600 км 9 человек на стандартных носилках при экипаже в 3 человека.

В десантно-транспортном варианте, можно разместить в сидячем положении 18 человек, или отделение автоматчиков, или отделение противотанковых ружей, или 45 мм противотанковую пушку (в разобранном виде) с орудийным расчетом.

Большая емкость фюзеляжа обеспечивает транспортировку грузов больших габаритов и авиационных моторов всех типов.

По технике пилотирования самолет "ТС-1" прост и доступен летчикам ниже средней квалификации.

Самолет "ТС-1" в транспортном, десантно-транспортном и санитарном вариантах, в сравнении с самолетом Як-6, имеет преимущества:

а) по количеству перевозимых раненых в лежачем положении - 9 человек, вместо 2 человек на самолете Як-6;

б) по максимальной нагрузке - 1365 кг вместо 1072 кг у Як-6;

в) по максимально-возможной дальности полета - 1910 км, вместо 900 км у серийного самолета Як-6 и 1250 км у модернизированного самолета Як-6;

г) по имеющейся возможности эффективного использования самолета - "ТС-1" в качестве летающей лаборатории для обучения штурманов и летчиков.

Прошу Вашего согласия на запуск в серийную постройку самолета "ТС-1" взамен самолета Як-6 (1779,.

31 августа 1943 г. по приказу № 522с разработка и производство деревянных винтов с завода № 167 (Завод № 167 НКАП, МАП /г. Химки;  г. Кунцево Московской обл.;  г. Саратов/) снято. В 02.1944 г. поручена организация производства стабилизаторов, килей и нервюр для Як-3. С 04.1944 г. завод передан из ИГУ в 1ГУНКАП.

По приказу НКАП № 21с от 28.01.1946 г. на площадку завода № 167 переведен завод № 213 НКАП и с 1.01.1946 г. образован единый завод № 213 НКАП. Завод № 167 выбыл из числа действующих.

Директор (08.1941 г.)- Н.Д. Андреев, Лепилин, (01.1946 г.)- Белов.

Производство: в/винты: ВИШ-22, АВ-1; лыжи; лонжероны для И-200 (1939), оперение, нервюры для Як-3 (1943); дельтадревесина (11982).

31 августа 1943 г. по приказу № 522с деятельность ОКБ завода № 167 НКАП, ОКБ-167 НКАП /г. Саратов/ была прекращена, личный состав (6 чел.) переведен на завод № 383 и влит в состав ОКБ-383. К 1939 г. создано около 25 типов лыж и в/винтов. Далее- работы по винтам.

Гл. конструктор (1941 г.)- Рыжков (11982).

31 августа 1943 г. по приказу № 522с на завод № 383 (ГС Завод № 383 НКАП, Завод «Вперед», Московский машиностроительный завод (ММЗ) «Вперед», ЗАО, ОАО «ММЗ «Вперед» /г. Москва;  г. Йошкар-Ола;  г. Москва пр-д Энтузиастов, 1 (1942,47 г.)/ /111024  г. Москва пр-д Энтузиастов, 15 тел. 673-44-27/) переведен личный состав (6 чел.) ликвидированного ОКБ- 167 НКАП и влит в состав ОКБ-383. По приказу № 306с/ 203пс от 24.07.1945 г. на завод № 383 переведены личный состав и оборудование завода № 162 НКАП, переданного в НКлеса.

В 1946 г. заводу поставлено 193 трофейных металлорежущих станка.

С 15.03.1953 г. передан из 14ГУ во 2ГУ. В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР.

Производство (2005 г.): лопастей и' рулевых винтов из композиционных материалов для вертолетов; воздушных винтов; агрегатов воздушной системы для ВСУ типа «ТА»; (2006 г.) кроме того: производство ветроэнергетических комплексов.

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий. По Указу Президента от 29.11.2004 г. исключен из списка стратегических предприятий. В 12.2004 г. завод вошел во вновь образованную Корпорацию «Вертолеты Миля». В 2006 г. имел форму ОАО. В 05.2005 г. вошел в состав холдинга «Оборонпром».

Директор (09.1942 г.)- Каневуский, (-09.1943-03.1944 г.-)- И.А. Шадский, (03.1946 г.)- В.П. Горин. Гендиректор (-1997-2002 г.->  Г.П. Алещенко,69 (2005 г.)- В.М. Рыбаулин, (2006 г.)- Д.Е. Пальцев.

Зам гендиректора: (2005 г.)- Д.Е. Пальцев; по ВЭС (2002 г.)- В.М. Лебедев; по строительству (2003 г.)- В.М. Лебедев.

Гл. конструктор (1947 г.-)-  Г.И. Кузьмин.

Производство: в/винты: В-8, В-530ТА-Д35 и MTV-9 для Як-18, Як-50, Як-52, Як-54, Як-55, Су-26, Су-29, Су- 31 (2005); НВ для Ми-1, Ми-4, Ми-6, Ми-10; РВ: 8-3904-000, 246-3901-000, 246-3904-000 для Ми-8 (-2005-09-), Ми-14, Ми-24, Ми-26, «286-1» для Ми-28 (-2005-06-); ветроэнергетическая установка ВЭУ-18, автономные мобильные ветроэнергетические комплексы «ЖАВОРОНОК» и «ФОРВАРД» (2005); нагнетатель высоковязких материалов НВМ-500, электронасосные агрегаты (2005).101

ОКБ завода № 383 НКАП, ГС ОКБ-383 МАП, ГКАТ, Агрегатное КБ (АКБ) «Кристалл», А-5283, ОАО «ОКБ «Кристалл» /111024  г. Москва пр. Энтузиастов, 15 тел. 273-25-33/

ОКБ при заводе № 383 образовано по приказу № 774с от 15.10.1942 г. для развития работ по деревянным ВИШ.

По приказу № 522с от 31.08.1943 г. переведен и влит в состав ОКБ-383 личный состав (6 чел.) ликвидированного ОКБ-167 НКАП.

Из-за плохой организации и постановки работ (до 1946 г. не было сдано в эксплуатацию ни одного винта) Гришин был снят с должности и гл. конструктором назначен  Г.И. Кузьмин.

В 1946 г. КБ поставлено 20 трофейных металлорежущих станков.

После войны профиль ОКБ изменился: началась разработка топливных агрегатов для РД. Однако, есть упоминание о разработке винтов (1953 г.). В 08.1957 г. ОКБ завода выделено в самостоятельное ГС ОКБ-383 - в ведении ЗГУ МАП.

Принимало участие в программе создания ОК «Буран».

Работы (1990-е  г.): разработка: турбонасосов для ВСУ; насосов: для систем дозаправки в воздухе, баковых электроприводных, струйных, топливных для двигателей, для САУ ТРД, герметичных с магнитными муфтами; аварийных ветродвигателей для гидросистем, воздушных центробежных компрессоров для бытовых систем Ту- 204 и Ил-96; криогенные насосы для сжиженных газов. Кроме того (2002 г.): гидролопаточные привод- генераторы, турбоприводные агрегаты.

Имело наименование «п/я А-5283». В 03.1995 г. преобразовано в ОАО «ОКБ «Кристалл». В 2000 г. ОКБ получило государственную аккредитацию как научная организация. Головной разработчик (2005 г.) сложных авиационных агрегатов.

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Начальник (10.1942-03.1946 г.)- А.В. Гришин. Директор (1990-е)- Е.П. Жуков. Гендиректор (1999-2007 г.-)- В.П. Родионов.

Гл. конструктор (10.1942-03.1946 г.)- А.В. Гришин, (03.1946-47 г.-)-  Г.И. Кузьмин, (1949-68 г.)-  Г.М. Заславский, (1968-78 г.)- В.А. Орлов, (1979-99 г.)- Е.П. Жуков. Ген. Конструктор (1999-2005 г.-> В.П. Родионов.101 Гл. конструктор (2007 г.)- В.П. Родионов.

Создано: топливные насосы: для РД-012, ТНГА для СПВРД ракеты П-700 (проект); турбонасосный агрегат ТНА-150; аварийная гидростанция ВД-004В (2002) (11982).

31 августа 1943 г. по приказу № 522с в состав ОКБ-383 (ОКБ завода № 383 НКАП, ГС ОКБ-383 МАП, ГКАТ, Агрегатное КБ (АКБ) «Кристалл», А-5283, ОАО «ОКБ «Кристалл» /111024  г. Москва пр. Энтузиастов, 15 тел. 273-25-33/) был переведен и влит личный состав (6 чел.) ликвидированного ОКБ-167 НКАП.

Из-за плохой организации и постановки работ (до 1946 г. не было сдано в эксплуатацию ни одного винта) Гришин был снят с должности и гл. конструктором назначен  Г.И. Кузьмин.

В 1946 г. КБ поставлено 20 трофейных металлорежущих станков.

После войны профиль ОКБ изменился: началась разработка топливных агрегатов для РД. Однако, есть упоминание о разработке винтов (1953 г.). В 08.1957 г. ОКБ завода выделено в самостоятельное ГС ОКБ-383 - в ведении ЗГУ МАП.

Принимало участие в программе создания ОК «Буран».

Работы (1990-е  г.): разработка: турбонасосов для ВСУ; насосов: для систем дозаправки в воздухе, баковых электроприводных, струйных, топливных для двигателей, для САУ ТРД, герметичных с магнитными муфтами; аварийных ветродвигателей для гидросистем, воздушных центробежных компрессоров для бытовых систем Ту- 204 и Ил-96; криогенные насосы для сжиженных газов. Кроме того (2002 г.): гидролопаточные привод- генераторы, турбоприводные агрегаты.

Имело наименование «п/я А-5283». В 03.1995 г. преобразовано в ОАО «ОКБ «Кристалл». В 2000 г. ОКБ получило государственную аккредитацию как научная организация. Головной разработчик (2005 г.) сложных авиационных агрегатов.

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Начальник (10.1942-03.1946 г.)- А.В. Гришин. Директор (1990-е)- Е.П. Жуков. Гендиректор (1999-2007 г.-)- В.П. Родионов.

Гл. конструктор (10.1942-03.1946 г.)- А.В. Гришин, (03.1946-47 г.-)-  Г.И. Кузьмин, (1949-68 г.)-  Г.М. Заславский, (1968-78 г.)- В.А. Орлов, (1979-99 г.)- Е.П. Жуков. Ген. Конструктор (1999-2005 г.-> В.П. Родионов.101 Гл. конструктор (2007 г.)- В.П. Родионов.

Создано: топливные насосы: для РД-012, ТНГА для СПВРД ракеты П-700 (проект); турбонасосный агрегат ТНА-150; аварийная гидростанция ВД-004В (2002) (11982).

Другие оборонные отрасли:

31 августа 1943 г. (вместо 31 июля по планам) состоялся показ танков ИС, КВ-85 и САУ ИСУ-152 членам правительства в Москве на Ивановской площади и многие мемуаристы указывают именно на этот срок, но в таком случае танки показывались бы до полигонных испытаний (которые начались 2 августа).

В осмотре новых танков участвовали В. Малышев, -Я. Федоренко, К. Ворошилов, Л. Берия, В. Молотов и И. Сталин. Все свидетели этого события отмечают, что перед показом из опытных машин удалили все экипажи, кроме механиков-водителей, заменив отсутствующих одним сотрудником госбезопасности.

Прибывшие в Кремль боевые машины вызвали живейший интерес вождя, который немедленно вознамерился взобраться на них. Это желание оказалось совершенно неожиданным для присутствовавших, из коих никто не позаботился запастись лесенкой для облегчения подъема на броню. Сталин решительно отстранил желание двух ретивых генералов, пытавшихся подсадить его, и самостоятельно завершил восхождение на самоходную установку ИСУ-152. Осмотрев ее снаружи, он поднял крышку люка и поинтересовался у находившегося в боевом отделении сотрудника госбезопасности, как у новой машины обстоит дело с вентиляцией, так как в прошедших боях были случаи отравления экипажей пороховыми газами. Сотрудник безопасности молчал, как на допросе, но положение спас находчивый механик-водитель, доложивший, что в ИСУ-152 введен дополнительный вентилятор. Задав еще пару малозначительных вопросов, вождь самостоятельно спустился на землю и поздравил наркома танковой промышленности с новым достижением. 4 сентября 1943 г. постановлением ГКО № 4043сс тяжелые танки КВ-85, ИС-85 и САУ ИСУ-152 (ИС-152) были приняты на вооружение Красной Армии и поставлены в серийное производство (11135).

31 августа 1943 состоялся первый показ ИС-85, КВ-85 и ИСУ-152 на Ивановской площади Кремля. По многочисленным воспоминаниям в показе новых танков участвовали В.А. Малышев, Я.В. Федоренко, К.Е. Ворошилов, Л.П. Берия, В.М. Молотов и И.В. Сталин. Некоторые добавляют в число свиты также начальника ГАУ Н.Д. Яковлева, наркома Вооружений Д.Ф. Устинова, а также иных представителей ГАУ и ГБТУ.

Все свидетели указанного события отмечают, что перед показом из машин удалили экипажи, кроме, механика-водителя, заменив отсутствовавших сотрудником госбезопасности. Доставленные в Кремль машины вызвали живейший интерес вождя, который захотел взобраться именно на ИСУ-152. Никто из присутствовавших не ожидал этого, и никакой лесенки запасено не было. Двое ретивых генералов кинулись помогать вождю, но он отстранил их и самостоятельно взобрался на МТО тяжелой САУ, после чего, заглянув в боевое отделение, поинтересовался у сотрудника госбезопасности, что в новой САУ сделано для улучшения вентиляции, так как в ходе боев на Курской дуге были случаи отравления экипажей пороховыми газами. Понятно, что опрошенный молчал как партизан на допросе, но положение спас находчивый водитель, доложивший вождю, что в указанной САУ введен дополнительный вентилятор боевого отделения.

Закончив осмотр, вождь спустился на землю и поздравил наркома В.А. Малышева с новым достижением, а 4 сентября 1943 г.. постановлением ГКО № 4043сс тяжелые танки КВ-85, ИС-85 и ИС-152 (будущая ИСУ-152) были приняты на вооружение Красной Армии. Но если в отношении КВ-85 и ИС-85 это могло означать немедленную организацию серийного производства, то с ИС-152 до этого было еще далеко (11417).

31 августа 1943 было принято 16 танков КВ-85. Бесследно такие трудовые «подвиги» не прошли. 31 августа в адрес ГАБТУ ушло письмо старшего военпреда на ЧКЗ. Он сообщал, что при подготовке чертежей заводское КБ допустило целый ряд ошибок, следствием которых оказалось полтора десятка дефектов: топливные баки подгонялись по месту, как и снарядные укладки с электрооборудованием, вместо фильтров «Мультициклон» на танки устанавливались более старые «Вортокс», имелись большие проблемы с прицелами. Свою лепту внёс и завод №9, не приславший с орудиями грузы для уравновешивания. Уже принятые машины в сентябре пришлось переделывать. В результате первые 5 танков удалось отгрузить лишь к 9 сентября. Всего же за сентябрь ЧКЗ отгрузил 47 танков, включая 22 августовских (17710).

31 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 4010 О плане распределения электроэнергии по Кемеровской энергосистеме на сентябрь 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 227, 228-229 (11012).

31 августа в 1943 году в Москве в доме №3 по Пыжевскому переулку начала свою деятельность Лаборатория № 2 Академии Наук СССР (с 1955 г. Институт атомной энергии, с 1992 г. — РГНЦ «Курчатовский институт») (14755).

31 августа 1943 вышло Постановление ГКО № 4011 Об организации Сталинградской железной дороги. (7135, 230-231).

31 августа 1943 Балтийцы заложили пятый и шестой ТЩ типа МТ-1. Передан флоту 11-й БМО (10671).

Армия:

31 августа в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«На днях войска Западного фронта перешли в наступление на Смоленском направлении и, прорвав сильно укреплённую оборону противника протяжением по фронту более 50 километров, продвинулись вперёд от 15 до 30 километров. Вчера, 30 августа, наши войска овладели важным опорным пунктом обороны Смоленского направления — городом Ельня. Нашими войсками за 4 дня боёв занято свыше 170 населённых пунктов, в том числе железнодорожные станции Теренино, Коробец, Жегловка, Калошино, Дорогобуж (Северный), укреплённые пункты Белый Холм, Митишкино, Юшково, Бывалки, Иловец, Жабье, Каменец, Кошелево, Вараксина, Порубань, Уварова и районный центр Сафоново.

На днях войска Центрального фронта также прорвали сильно укреплённую оборонительную полосу противника в районе Севска протяжением по фронту 100 километров и, стремительно развивая наступление, продвинулись вперёд до 60 километров, вступив в пределы Северной Украины. Вчера нашими войсками заняты города Глухов и Рыльск. За 5 дней боёв наши войска освободили от немецких захватчиков свыше 200 населённых пунктов, в том числе районный центр Сумской области Червонное, районный центр Курской области Крупец, железнодорожные станции Холмовка, Эсмань, Клевень.

Войска Южного фронта заканчивают ликвидацию окружённых частей противника в районе Таганрога.

Наши войска, наступающие западнее и юго-западнее Харькова, снова продвинулись вперёд и заняли несколько населённых пунктов.

В течение 30 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 96 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 44 самолёта противника.

На днях войска Западного фронта перешли в наступление и в результате ожесточённых боёв прорвали оборону противника протяжением по фронту более 50 километров. Развивая успех, наши войска подошли к новому оборонительному рубежу немцев, оборудованному по реке Угра. Решительным ударом наши пехотные, танковые и артиллерийские части сломили сопротивление немцев и овладели важнейшим опорным пунктом обороны Смоленского направления — городом Ельня. За несколько дней боёв освобождено от немецких оккупантов свыше 170 населённых пунктов. Противник понёс огромные потери. Только сегодня за день боёв уничтожено не менее 5.000 немецкихсолдат и офицеров, 56 танков, 60 орудий и более 200 автомашин. Захвачены большие трофеи и пленные. Наступление наших войск продолжается.

Наша авиация активно поддерживает наступление наземных войск. Советские лётчики сегодня в воздушных боях сбили 37 немецких самолётов.

На Центральном фронте наши войска, прорвав сильно укреплённую оборону противника в районе Севска, продолжали успешное наступление. Вчера наши войска заняли города Глухов и Рыльск и вступили в Северную Украину. За пять дней боёв занято свыше 200 населённых пунктов Сумской и Курской областей. Отступая под ударами советских войск, противник несёт большие потери. Только частями Н-ского соединения, действующими юго-западнее Севска, в течение дня уничтожено свыше 3.000 немецких солдат и офицеров, подбито и сожжено 28 танков и 7 самоходных орудий противника. Захвачено у немцев 8 исправных танков, 26 полевых и 4 самоходных орудия и несколько складов с боеприпасами и военным имуществом. Взято в плен 800 немецких солдат и офицеров.

На Южном фронте наши войска ликвидируют остатки разгромленной Таганрогской группировки противника. Бойцы Н-ского соединения заняли несколько населённых пунктов и уничтожили до полка немецкой пехоты. Захвачены большие трофеи, в числе которых много орудий и автомашин. На другом участке советские кавалеристы стремительно атаковали большую колонну немецкой пехоты и автомашин, пытавшихся вырваться из окружения. В результате боя гитлеровцы были в большей своей части уничтожены, а остальные взяты в плен. Автомашины противника с военными грузами захвачены нашими подразделениями.

В Азовском море наши катера потопили две самоходных баржи, катер и захватили тральщик и катер противника вместе с их экипажами.

Западнее Харькова части Н-ского соединения продолжали наступление и заняли несколько населённых пунктов. Уничтожено до батальона гитлеровцев, сожжено и подбито 7 немецких танков и 2 самоходных орудия.

Юго-западнее Харькова противник, опираясь на заранее подготовленный оборонительный рубеж, оказывает упорное сопротивление нашим наступающим войскам. В первой половине дня бойцы Н-ской части отбили несколько вражеских контратак. Измотав немцев, наши бойцы контрударом опрокинули противника, продвинулись вперёд и овладели шестью населёнными пунктами. В боях за эти пункты истреблено 600 гитлеровцев. Захвачены 2 бронемашины, 8 орудий, 39 пулемётов и склад боеприпасов.

Взяты пленные.

На Ленинградском фронте наши снайперы истребили до 200 солдат и офицеров противника. Огнём артиллерии уничтожено 8 орудий и 3 миномётных батареи противника, разрушено 42 дзота и 5 наблюдательных пунктов.

Наша авиация прямыми попаданиями бомб взорвала два железнодорожных воинских эшелона и склад боеприпасов противника.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Киевской области, внезапно напал на немецкий гарнизон, расположенный в районном центре. В коротком и ожесточённом бою противник был разгромлен. Немногие оставшиеся в живых немецкие солдаты разбежались.

Партизаны уничтожили 14 автомашин, 30 тягачей и сожгли склад противника с горючим. Через несколько дней отряд разгромил в другом селе ещё один гарнизон противника. Партизаны захватили и роздали населению 200 центнеров зерна и много скота, отобранного немцами у крестьян.

Германское информационное бюро передало 30 августа одно за другим следующие сообщения: «После того, как были разрушены все объекты военного значения, город Таганрог эвакуирован германскими войсками в порядке эластичной обороны...» «В ходе проведения подготовлявшихся в течение продолжительного времени мероприятий по укорочению линии фронта, прошлой ночью германскими войсками по плану эвакуирован город Таганрог».

Весь этот бред как нельзя лучше свидетельствует о замешательстве гитлеровцев, потерявших голову от неудач на советско-германском фронте. До самого последнего времени немецкие войска не помышляли об уходе из Таганрога. Напротив, они с каждым днём всё более совершенствовали здесь свою оборону. Смелый манёвр частей Красной Армии, в результате которого была окружена и разгромлена Таганрогская группировка немецких войск, был проведён настолько быстро, что противник ничего не успел вывезти. Техника и военные материалы немцев, сосредоточенные на этом участке, уничтожаются либо захватываются нашими войсками. Немецкие войска, очутившиеся в кольце наших войск, действительно хотели улизнуть. Но немцам, зажатым в этом районе в тиски, некуда больше передвигаться даже в порядке «эластичной обороны», т. е. некуда бежать. Красная Армия всё теснее сжимает кольцо окружения и уничтожает остатки разгромленной Таганрогской группировки противника.

Гитлеровцы продолжают сочинять сказки об «эластичной обороне». Однако никто уже не верит этой неуклюжей в грубой лжи битых гитлеровцев.» (14755).

31 августа 1943:

Боевая живучесть экипажей Ил-2 175-го гшап в 1942-45 гг.

| Периоды | 27.06.42-18.09.42 | 26.01.43-01.04.43 | 05.07.43-30.07.43 | 01.08.43-31.08.43 | 01.09.43-27.04.45 | 27.06.42-27.04.45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее кол-во боевых вылетов полка | 236 | 210 | 258 | 253 | 3325 | 4282 |
| Кол-во боевых дней по отношению к общему кол-ву дней пребывания полка на фронте, % | 33,3 | 34,9 | 63,3 | 63 | 33,3 | 45,6 |
| Кол-во боевых вылетов, приходящихся на одну боевую потерю Ил-2 | 9 | 12,4 | 10,8 | 42,2 | 69,3 | 28,7 |
| Кол-во боевых вылетов, приходящихся на одну боевую безвозвратную потерю летчика | 18,2 | 35 | 14,3 | 84,3 | 127,9 | 55,9 |

(12020).

31 августа 1943 года, в бою десятки Як-9 с немецкими Не-111 и FW-190, превосходившими их по численности почти в десять раз, пилоты "Нормандии" сбили один бомбардировщик и три FW-190. Однако и сами потеряли четыре машины и двух пилотов (12046).

31 августа 1943 года в приказе командующего немецкими войсками в Крыму отмечалось, что "... В последнее время отмечаются случаи, когда в тылу немецких войск выбросившиеся с парашютом советские летчики обстреливаются немцами и многие из них гибнут. Это недопустимо, ибо их нужно допросить, получить от них интересующие командование сведения. Запрещается стрелять по парашютистам кроме того и в таких случаях: а) когда видно, что спускающийся на парашюте вражеский летчик приземляется на своей территории; б) когда вражеские парашютисты приземляются в тылу наших войск и нет возможности их захватить в плен. Об этом немедленно нужно сообщить в соседние воинские части, чтобы организовать поимку. Захваченных парашютистов немедленно сдавать в разведотдел..." (3573).

31 августа 1943 КА освободила Рыльск (3481).

За рубежом:

31 августа 1943 года Заключен контракт на 358 машин BTD-1 Destroyer. В июне 1941 года по заказу Флота США компания Douglas создала два опытных образца двухместного пикирующего бомбардировщика. Обозначенный как Douglas XSB2D-1 Destroyer, опытный образец (03551) совершил свой первый полет 8 апреля 1943 года. Но в серию эта машина не пошла. Ее использовали как основу для нового самолета. Внешне этот опытный образец являлся двухместным пикирующим бомбардировщиком; у него был внутренний бомбовый отсек и первое время (пока самолет действовал с авианосцев) убирающееся трехопорное шасси с носовым колесом. По требованию флота одноместный торпедоносец XSB2D-1 был модифицирован путем преобразования кабины в двухместную, добавления двух установленных на крыльях 20-миллиметровых пушек, увеличения бомбового отсека и запаса топлива. Для обеспечения требуемых высоких летных данных по бокам фюзеляжа были установлены аэродинамические тормозные щитки и был оставлен большой двигатель Wright Cyclone 18 от самолета XSB2D-1 (14755).

31 августа - 1 сентября (ночь) 1943 бомбардировочное командование Королевских ВВС направляет 622 бомбардировщика для атаки на Берлин. В первый раз, Люфтваффе использует прожектор самолета - Junkers Ju 88s - обеспечить свет для нападения истребителей. Облачность, проблемы с H2S и жесткое сопротивление немцев заставляют самолеты Pathfinder сбрасывать свои маркеры далеко к югу от целевой области и заставляют бомбардировщики разбрасывать свои бомбы на 30 миль (48 км) назад по маршруту подхода к Берлину, предполагая, что Экипажи бомбардировочного командования рано возвращаются назад перед лицом растущих потерь. Сорок семь бомбардировщиков не возвращаются; хотя это всего 1,6 процента от общей силы, процент потерь среди Галифаксов Хэндли Пейдж составляет 11,4 процента, а среди Шорт-стирлингов - 16 процентов. Немецкие истребители сбили две трети потерянных бомбардировщиков. Несмотря на неудачу рейда, гауляйтер берлина Геббельса приказывает эвакуировать всех детей и всех взрослых, не занятых в военной работе, в сельскую местность и в города на востоке Германии, где воздушные налеты не ожидается (20376).

August 31, 1943: Heavy RAF raid on Berlin (over 600 bombers) (3819).

31 августа 1943 Королевские ВВС совершили массированный (более 600 бомбардировщиков) налет на Берлин (3819).

August 31 1943 Second Strike on Marcus 1943 Task Force 15 (Rear Admiral C. A. Pownall), built around Essex, the new Yorktown and Independence launched nine strike groups in a day-long attack on Japanese installations on Marcus Island, the first strikes by Essex and Independence Class carriers, and the first combat use of the F6F Grumman Hellcat (1090).

31 августа 1943 служащий в ВВС США во время Второй мировой войны, американский профессиональный футболист Лен Супульски погибает вместе с семью другими мужчинами в результате крушения B-17 Flying Fortress недалеко от Кирни, штат Небраска, во время тренировочного полета (20376).

31 августа 1943 был нанесен второй удар по Маркусу с американских авианосцев с использованием F6F Grumman Hellcat (1090).

31 августа 1943 японские войска оккупировали международную еврейскую конгрегацию Sorabajo (3481).

Авиапромышленность:

В конце августа 1943 г. Ильюшин для подстраховки предлагает военным на утверждение эскизный проект тяжелого бронированного штурмовика Ил-8 с мотором М-71 (бывший БШ М-71), державшийся до сих пор «про запас», и одновременно начинает зондирование в аппарате НКАП принципиальной возможности переделки Ил-1 в штурмовик. Руководство НИИ ВВС эскизный проект Ил-8 с М-71 не утвердило, поскольку по маневренности, скороподъемности и максимальным скоростям у земли и на высоте ильюшинский «броненосец» значительно уступал «сухому». Надо сказать, что Ильюшин, будучи в прошлом чиновником с большим опытом, хорошо усвоил науку аппаратного решения вопросов и «правильной» подачи материалов в верхах. Обладая обширными связями в наркомате, он имел возможность получать информацию о настроениях и планах руководства, и как следствие, всегда весьма объективно оценивал обстановку, в силу чего предпринимал вполне адекватные шаги и упорно достигал своей цели (10680).

В августе 1943 г. Ильюшиным был представлен доработанный проект штурмовика БШ-М-71 Самолёт не строился. Вместо него был построен и в целом успешно прошел испытания самолёт Ил-8 АМ-42 без крупнокалиберных пушек. Несмотря на серьёзные усилия Ильюшина и НКАП, военные отказались от принятия «восьмерки» на вооружение ВВС КА. В серию Ил-8 не запускался (15846).

К концу августа 1943 один экземпляр самолета Ил-2М М-42 почти был собран, а для второго экземпляра изготовлены необходимые узлы и агрегаты, но сборка истребителя Ил-2-2И АМ-42 была в сентябре пркекращена (11427).

К концу августа 1943 года двухместный Су-6 с успехом прошел государственные испытания.

По определяющим летно-тактическим данным Су-6 М-71ф значительно превосходил серийный двухместный Ил-2 АМ-38ф: по максимальной скорости – на 107–146 км/ч, по вертикальному маневру – в 1,6–1,9 раза, по дальности – на 353 км/ч (при скорости полета 349 км/ч против 292 км/ч у Ил-2).

Самолет обладал хорошими характеристиками устойчивости и управляемости во всем диапазоне рабочих высот и скоростей, был прост и приятен в пилотировании. Крыло Су-6 оборудовалось мощной механизацией (автоматические предкрылки и щитки типа Шренк), повышающей устойчивость самолета при маневрировании на больших углах атаки. Взлетные качества были практически одинаковыми с Ил-2. Посадка по сложности считалась выше средней. По системе живучести самолет оценивался выше Ил-2. Бронекорпус надежно защищал от пуль калибра 12,7 мм и осколков зенитных снарядов. Бронестекло на блистере и броненадголовник воздушного стрелка, что «дает возможность более решительно и уверенно отражать атаки противника». Имелась отработанная система заполнения бензобаков нейтральными газами от выхлопа мотора и дублированное управление рулем высоты и направления.

Вооружение Су-6 состояло из двух 37-мм пушек 11 (90 патронов), 2 ШКАС (1400 патронов), 6 РО-132 (или РО-82) и оборонительного пулемета УБТ в блистерной установке БЛУБ.

На самолет допускалась подвеска до 600 кг бомб (в перегрузку). Осколочных и зажигательных бомб калибром от 2,5 до 25 кг и химампул в кассетах мелких бомб можно было загрузить до 400 кг. Основным вариантом считалась загрузка 200-кг бомб внутри фюзеляжа.

В отличие от Ил-2, на Су-6 пушки 11 П (в серии НС-37) размещались ближе к оси самолета, что в совокупности с более высоким запасом устойчивости штурмовика обеспечивало меньшее рассеивание при стрельбе в воздухе. Эффективность стрельбы по малоразмерным целям существенно повысилась.

Судя по документам, НИИ ВВС и руководство ВВС КА отчетливо понимали, что Су-6 М-71ф является именно тем ударным самолетом, которого недостает в системе вооружений ВВС. По их мнению, возможности для постановки в серию мотора М-71ф и самолета Су-6 с ним у НКАП имелись.

Военные предлагали снять с серийного производства на московском заводе № 30 противотанковый вариант штурмовика Ил-2 с пушками 11 П, как не оправдавшего надежд, запустив вместо него в серию Су-6 М-71ф. При этом некоторое снижение темпов поступления самолетов Ил-2 в строевые части командование ВВС КА нисколько не пугало, так как к этому времени в резерве и на базах хранения было накоплено столько Ил-2, что ими можно было восполнить любые возможные потери штурмовиков на фронте (17490).

К концу августа 1943 г. Су-6 М-71ф (заводское обозначение С2А) в двухместном варианте (по опыту войны) успешно прошел государственные испытания, но по ряду субъективных и объективных причин в серийное производство не запускался, хотя военные и настаивали, даже в ущерб планам выпуска самолетов Ил-2 (17500).

К концу августа 1943 на завод № 23 поступила необходимая документация, оснастка и задел деталей и узлов Ту-2 из Омска. Задел прибыл некомплектно, кроме того, не все детали годились для Ту-2С.

Для обучения рабочих взяли одну машину, недоделанную заводом № 156, и три самолета из воинских частей, требовавших ремонта. Их разобрали и доработали под "стандартный тип". Первые два бомбардировщика закончили в сентябре и еще два - в октябре. В том же месяце пошла сборка самолетов из задела. Все эти машины соответствовали стандарту Ту-2С.

Часть самолетов комплектовалась вместо советских колес 1100x400 мм американскими "Бендикс" немного большего размера - 1143x432 мм (45x17 дюймов). При этом весь комплект деталей под колесо был иным, поскольку у "Бендикса" был меньший внутренний диаметр подшипника.

По плану завод № 23 должен был выпустить первые два Ту-2 в сентябре 1943 г.

Бомбардировщик проектировался в расчете на массовое производство. Отсюда его основные технологические особенности: много штамповки и литья, плазово-шаблонный метод, сборка отдельными узлами, в том числе панелями, вся клепка - прессовая. Но такая технология требовала много современного оборудования. Его стали завозить из числа импортных поставок по ленд-лизу. Это позволило организовать поточные линии по изготовлению узлов, первые из них пустили к концу 1943 г.

Ту-2 был гораздо сложнее, чем ранее выпускавшийся заводом самолет Ил-4. У новой машины была выше трудоемкость, было больше работ, требовавших высокой квалификации специалистов. Освоение ее выпуска поначалу связывалось с большой долей брака. Фонари кабин не открывались и не закрывались, узлы не подходили друг к другу, обшивка шла буграми, часто встречались хпопу- ны. Элероны не вписывались в дужку крыла, тем же страдали и рули. Плохо работали посадочные щитки. Клепка швов была неровной, подгонка люков - плохой, случались течи бензина и масла, окраска была непрочной, в кабины в полете задувало, самолеты страдали валежкой - в воздухе самопроизвольно качались с крыла на крыло.

Отдельной статьей выделяли неполадки с моторами. Двигатели М-82ФН поставлялись двумя предприятиями - заводом № 19 и заводом № 29. Первые отличались сравнительно неплохим качеством, хотя и из них часть отсеивалась при контроле в Москве. Зато моторы завода № 29 браковали очень часто.

Кроме того, М-82ФН делали с двумя вариантами редуктора - с передаточными отношениями 9/16 и 11/16. Испытания показали, что первый из них выгоднее для Ту-2. Но заводы гнали в основном "11/16", предназначенный для истребителей, а моторов с "9/16" не хватало. В результате на заводе № 23 стояли готовые Ту-2, для которых не имелось двигателей.

До 20% брака было связано с погрешностями поспешно выпускавшихся чертежей. Разумеется, это не вызывало восторга у военной приемки. Машины раз за разом возвращались на доработку. Хотя к Новому году изготовили 25 Ту-2 (включая четыре фактически лишь доработанных бомбардировщика), только в декабре первые три самолета приняли для отправки в воинские части. Все машины выпуска 1943 г. собирались из задела омского завода.

Самолеты московского завода имели другую систему обозначений, похожую на применявшуюся заводом № 22. Номера самолета в серии и самой серии писались через дробь, например 12/5 - 12-й самолет 5-й серии.

Серийное производство Ту-2 в годы войны

|  | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завод № 166 (Омск) | 68 | 12 1) | - | - |
| Завод № 23 (Москва) | - | 25 3) | 378 4) | 742 2) |

1) - включая доработанные заводом № 156; 2) - сдано 736; 3) - из задела завода № 166; сдано 3; 4) - сдано 360 (11988).

К концу августа 1943 на завод 23 поступила необходимая документация, оснастка и задел деталей и узлов Ту-2 из Омска. Задел прибыл некомплектно, кроме того, не все детали годились для Ту-2С.

По плану завод №23 должен был выпустить первые два Ту-2 в сентябре 1943 г., пять - в октябре, десять - в ноябре и 15 - в декабре.

Для обучения рабочих взяли одну машину, недоделанную заводом №156, и три самолета из воинских частей, требовавших ремонта. Их разобрали и доработали под «стандартный тип». Первые два бомбардировщика закончили в сентябре и еще два - в октябре. В том же месяце пошла сборка самолетов из задела. Все эти машины соответствовали стандарту Ту-2С.

Часть самолетов комплектовалась вместо советских колес 1100х400 мм американскими «Бендикс» немного большего размера – 1143х432 мм (45х17 дюймов). При этом весь комплект деталей под колесо был иным, поскольку у «Бендикса» был меньший внутренний диаметр подшипника.

Бомбардировщик проектировался в расчете на массовое производство. Отсюда его основные технологические особенности: много штамповки и литья, пла- зово-шаблонный метод, сборка отдельными узлами, в том числе панелями, вся клепка - прессовая. Но такая технология требовала много современного оборудования. Его стали завозить из числа импортных поставок по ленд-лизу. Это позволило организовать поточные линии по изготовлению узлов, первые из них пустили к концу 1945 г.

Ту-2 был гораздо сложнее, чем ранее выпускавшийся заводом самолет Ил-4. У новой машины была выше трудоемкость, было больше работ, требовавших высокой квалификации специалистов. Освоение ее выпуска поначалу связывалось с большой долей брака. Фонари кабин не открывались и не закрывались, узлы не подходили друг к другу, обшивка шла буграми, часто встречались хлопуны. Элероны не вписывались в дужку крыла, тем же страдали и рули. Плохо работали посадочные щитки. Клепка швов была неровной, подгонка люков - плохой, окраска - непрочной, случались течи бензина и масла, в кабины в полете задувало, самолеты страдали валежкой - в воздухе самопроизвольно качались с крыла на крыло.

Отдельной статьей выделяли неполадки с моторами. Двигатели М-82ФН поставлялись двумя предприятиями - заводом №19 и заводом №29. Первые отличались сравнительно неплохим качеством, хотя и из них часть отсеивалась при контроле в Москве. Зато моторы завода №29 браковали очень часто.

Кроме того, М-82ФН делали с двумя вариантами редуктора - с передаточными отношениями 9/16 и 11/16. Испытания показали, что первый из них выгоднее для Ту-2. Но заводы гнали в основном «11/16», предназначенный для истребителей, а моторов с «9/16» не хватало. В результате на заводе №23 стояли готовые Ту-2, для которых не имелось двигателей.

До 20% брака было связано с погрешностями поспешно выпускавшихся чертежей. Разумеется, это не вызывало восторга у военной приемки. Машины раз за разом возвращались на доработку. Хотя к Новому 1944 году изготовили 25 Ту-2 (включая четыре фактически лишь доработанных бомбардировщика), только в декабре первые три самолета приняли для отправки в воинские части. Все машины выпуска 1943 г. собирались из задела омского завода.

Самолеты, изготовленные в Москве, имели другую систему обозначений, похожую на применявшуюся заводом №22. Номера самолета в серии и самой серии писались через дробь, например 12/5 - 12-й самолет 5-й серии (21060).

В конце августа 1943 в ЛИИ поступил ракетный перехватчик 302П в виде планера и его изучали при полетах за Ту-2 и Б-25. С.Н.Анохин оценивал хорошо. Продували в ЦАГИ (4,289).

В течение августа 1943 шла «утряска» проектных данных самолета ТИС (МА), состава вооружения, компоновочных решений и т.д. Выполнялся «демонтаж самолета под модернизацию», переделывался фюзеляж, изготавливались и монтировались моторные рамы под АМ-39, новые консоли, носовая батарея пушек ШВАК. Радиаторы водяного охлаждения из мотогондол перенесли в консольную часть крыла с воздухозаборниками в передней кромке и выходными управляемыми створками на нижней поверхности консоли. Форма моторных гондол стала более совершенной в аэродинамическом отношении. По согласованию с военными демонтировали за ненадобностью люковую установку КЛУ-2 с пулеметом ШКАС (15758).

В конце августа 1943 после освобождения Харькова начали восстанавливать ХАЗ и стали ремонтировать Як-1, Як-7, Як-9 и Ла-5, а с ноября собирать Як-7 и Як-9 (553,216).

Другие оборонные отрасли:

В конце августа 1943 на завод 112 Красное Сормово прибыл нарком В.А.Малышев и маршал бронетанковых войск Я.Н.Федоренко и сказали, что победа в Курской битве досталась слишком дорого и на Т-34 надо ставить новую пушку (2118).

В конце августа 1943 на танковый завод №112 прибыли нарком танкостроения В. А. Малышев, начальник ГБТУ маршал бронетанковых войск Я. Н. Федоренко и ответственные сотрудники наркомата вооружений. На совещании с руководителями завода Малышев сказал, победа в Курской битве досталась нам дорогой ценой. Неприятельские танки вели огонь по нашим с расстояния 1500 м., наши же 76-мм танковые пушки могли поразить "Тигров", "Пантер" на дистанции 500-600 м. "Образно выражаясь, - сказал нарком, - противник имеет руки в полтора километра, а мы всего в полкилометра. Нужно немедленно установить в Т-34 более мощную пушку." Примерно в это же время аналогичная задача в отношении тяжелых танков КВ была поставлена перед конструкторами ЧКЗ (3905).

В конце августа 1943 г., то есть в самый разгар подготовки производства танков ИС на ЧКЗ, его директор И.М. Зальцман и главный инженер завода С.Н. Махонин представили в ГКО проект нового тяжелого танка, созданного на базе танка КВ-1С, с предложением начать его производство. Проектом предусматривалось увеличение до 90 мм толщины броневых листов корпуса и до 100 мм толщины стенок башни. Но так как в проекте предусматривалось полное использование агрегатов, трансмиссии и ходовой части серийного танка КБ-1С, без серьезных их улучшений, а сам проект на рассмотрение в НКТП был представлен в эскизном и недоработанном виде, то уже на первом этапе он был отклонен. В приказе от 26 августа 1943 г. нарком танковой промышленности В.А. Малышев обязал директора Кировского завода И.М. Зальцмана, главного инженера завода С.Н. Махонина, главного конструктора Н.Л. Духова и главного технолога С.А. Хаита немедленно сосредоточить все силы конструкторов и технологов Кировского завода на подготовке производства танка ИС.(10703).

В конце августа 1943 года, как и предписывало постановление ГКО, на УЗТМ началась сборка СУ-85. 26 числа две машины из числа собранных поступили на испытания. Планировалось произвести по 200 выстрелов из каждого орудия, но на практике из орудия №105 выстрелили 251 раз, а из орудия №11 — 300 раз. Испытания стрельбой орудия выдержали, хотя имелись претензии к подвижной бронировке (17719),

В конце августа 1943 г. появились первые факты боевого применения полка СУ-85 в составе 2-го Украинского фронта, где они впервые вступили в бои с немцами в ходе борьбы за плацдармы на Днепре (11417).

К концу августа 1943 года, когда стало ясно, что Объект 237 получился, на заводе №100 начались работы по проектированию ИС-152. Работу по теме на заводе №100 возглавил А.С. Ермолаев, а ведущим инженером стал Г.Н. Москвин, обладавший большим опытом работ над тяжёлыми танками и САУ на их базе. В группу проектировщиков вошли конструкторы Е.П. Дедов и А.С. Шнейдман, которые, как и Москвин, работали на Кировском заводе ещё во времена проектирования танка КВ. Со стороны Уральского завода тяжёлого машиностроения (УЗТМ) проектирование установки вооружения велось под руководством К.Н. Ильина, также имевшего большой опыт разработки самоходных артиллерийских систем.

При разработке новой самоходной установки учитывался опыт проектирования и эксплуатации СУ-152. Боевое отделение ИС-152 удалось сделать чуть более просторным. Для этого пришлось отказаться от наклонного кормового листа рубки и изменить конфигурацию бортовых листов. Их угол наклона уменьшился с 25 до 15 градусов. Задние бортовые листы стали более длинными, что тоже позволило выкроить немного свободного места. Топливный бак перенесли с правого борта в переднюю левую часть боевого отделения, слева от механика-водителя. Решение довольно странное, но места бак стал занимать меньше. Перенос бака сделал удобнее работу командира и замкового.

Помимо индекса ИС-152, машине присвоили чертёжный индекс 241. В переписке она обозначалась и как Объект 241. К 11 сентября 1943 года были готовы чертежи 14 групп из 45, параллельно шёл отбор деталей, ранее изготовленных для танков ИС. Производство деталей для самоходной установки предполагалось закончить к 25 сентября (18171).

В последние дни августа 1943 г. состоялось заседание Государственного комитета обороны (ГКО), которое инициировало процесс подведения некоторых итогов Курской битвы. Фактически этот процесс состоял из двух больших частей — анализа немецких новинок и рассмотрения положения вещей в Красной Армии, включая действия наших танковых и противотанковых частей и соединений.

Одним из главных моментов при оценке материальной части немецких танковых войск на заседании ГКО прозвучал доклад маршала Н. Воронова, кратко описавшего все немецкие новинки, с которыми довелось встретиться в июльских боях советским артиллеристам и танковым войскам.

Наибольшее внимание в этом докладе, как и весной, уделялось тяжелому танку «Тигр». Но немало эмоций досталось также на долю танка «Пантера», модернизированных «троек» и «четверок», тяжелого штурмового орудия «Фердинанд» и нескольких других образцов самоходной артиллерии.

Проведенное немцами в 1942-1943 гг. перевооружение Воронов оценил очень высоко, признав при этом, что существующая советская противотанковая артиллерия в основной массе своей не способна бороться с новыми тяжелыми танками и штурмовыми орудиями на дальности действительного огня (600—1200 м).

Получивший слово нарком вооружений Д. Устинов доложил, что для противодействия «Тигру» уже выпускается 57-мм противотанковая пушка и ее танковый вариант, а также начаты работы по освоению полевых, танковых и самоходных 85-мм орудий.

Оценивая на том же заседании немецкие танковые и противотанковые орудия, командующий бронетанковыми войсками Красной Армии генерал-полковник Н. Федоренко отметил, что «появление на поле боя 88-мм противотанковой и штурмовой пушек обр. 1943 г. делает броневую защиту всех имеющихся в Советской армии и перспективных танков и самоходных орудий проницаемой». К сожалению, полный текст заседания автор обнаружил, а имеющиеся ссылки на его стенограмму не отражают вывода, сделанного руководством ГКО.

По окончании заседания ГКО НКТП открыл ряд тем по изучению передовых образцов немецкой бронетанковой техники. Причем ОГК НКТП под руководством нового начальника И. Бера (назначенного вместо погибшего С. Гинзбурга) совместно с НИБТполигоном ГБТУ вели изучение МТО и ходовых частей немецких танков и САУ, НИИ-48 совместно с техотделом НКБ исследовали броневую защиту и методы борьбы с нею, а техуправление НКВ совместно с НИИ-13 и ЦАКБ самым внимательным образом исследовали артиллерийское вооружение новых немецких танков и САУ (11135).

Памятуя, что немецкая броня всегда отличалась высоким качеством, сотрудники НИИ-48 внимательно исследовали состав брони новых немецких танков и методы ее усиления у танков, прошедших модернизацию.

Как уже говорилось, наибольшее внимание было уделено .тяжелому танку «Тигр». В отчете по его обстрелу указывалось: «...в настоящее время изучению подвергнуты 5 танков типа Т-УШ «Тигр», обнаруженные на полях боев в районе Орловско-Курской дуги... Всего в броне указанных танков обнаружено 8 пробоин, среди которых 3 калибра 122-мм, 3 калибра 85-мм, одна калибра 76-мм и одна сделана снарядом неустановленного калибра... При этом в лобовой части и бортах корпуса и башень танков обнаружено 39 неопасных поражений калибра 45 и 76-мм глубиною до 55 мм». Что позволило исследователям сделать такой вывод: «Броневая защита танка Т-УШ «Тигр» отличается высокой прочностью и практически неуязвима для орудий противотанковой артиллерии калибра 45-мм и 76-мм». Обстрел танка «Тигр» на полигоне продемонстрировал следующее: «Для борьбы с тяжелым танком Т-У1 «Тигр» пригодно 85-мм противотанковое орудие обр. 1941 г. или аналогичное. Огонь вести по лоб. проекции с дистанции до 800м, или в борт с диет. 1300-1500м бронебойным остроголовым снарядом. 76-мм дивизионное и противотанковое орудие обр. 1942г., или танковую пушку обр. 1940 г. возможно применять только против бортов танка «Тигр» на дальности 50-100м бронебойным снарядом БР-350БСП, или 76-мм бронебойным катушечным боеприпасам на дальности до 400м.

Применение 57-мм противотанковой или танковой пушки обр 1943 г. возможно против бортов танка « Тигр» бронебойным снарядом на всех дальностях стрельбы; против лобовой брони катушечным боеприпасам с расстояния, по-видимому, до 600м.

45-мм противотанковую пушку обр. 1942 г. и обр 1937 г. применять только для стрельбы по бортам танка «Тигр» под-калиберным катушечным боеприпасам с диет, не свыше 300м...

Бронебойные ружья неэффективны, помогут применяться для обстрела ствола орудия, ведения прицельного огня по приборам прицеливания, командирской башенке и пулеметным амбразурам танка с малой дистанции..»

Бронирование танка «Пантера» оказалось слабее: «Представителями НИИ-48 было изучено 9 танков «Пантера», найденных южнее Курска. Все танки имеют снарядные поражения, распределенные следующим образом:

|  | Верх. лоб. | Ниж. | лоб. Подкрылки | Борт | Корма | Ип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина, мм | 82-84 | 64 | 40 | 40 | 40 |  |
|  |  |  | 85-мм бронеб. |  |  |  |
| Попаданий | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 |
| Пробоин | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
|  |  |  | 76-мм бронеб. |  |  |  |
| Попаданий | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| Пробоин | - | 1 | 4 | 2 | - | 7 |
|  |  |  | 57-мм бронеб. |  |  |  |
| Попаданий | - | - | 3 | 1 | - | 4 |
| Пробоин | - | - | 3 | 1 | - | 4 |
|  |  |  | 45-мм бронеб. |  |  |  |
| Попаданий | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 20 |
| Пробоин | - | - | 3 | 1 | 1 | 5 |

Обстрел корпуса танка «Пантера» показал, что 82-мм верхний лоб. лист не пробивается ни одним типом отеч. бронеб. снаряда, вплоть до калибра 122-мм. 45-мм и 76-мм противотанковая и танковая пушки способны поразить указанный тип танка бронебойным снарядом в борт проекцию с дистанции 300— 600м...»

Традиционно большой интерес вызвал у наших специалистов модернизированный «старый знакомый» — танк Т-4, в отношении которого говорилось так: «Средний танк Т-4 подвергся модернизации бронирования за счет утолщения лба подбашенной коробки до 80-85 мм в ряде случаев наложением дополнительного броневого листа толщиною 25-30 мм. Однако встречены также танки, несущие монолитный лист лоб. брони толщиной 82мм, что позволяет сделать предположение, что в производство герм, промышленности принята новая модификация указанного танка...»

Т-3 заинтересовал специалистов Кубинки главным образом конструкцией броневой защиты лобовой части подбашенной коробки и башни. Поскольку листы дополнительной брони подбашенной коробки и башни были установлены со значительным зазором, конструктор НКБ А. Погодин высказал предположение, что они станут серьезной преградой для отечественного бронебойного каморного снаряда, так как «...передний лист брони высокой твердости толщиной около 20 мм установлен со значительным зазором относительно основной брони толщиной 52 мм... Таким образом, передний лист будет выполнять роль «взводящей брони», от удара о которую будет частично разрушаться головная часть бронебойного снаряда и взводиться донный взрыватель так, что срабатывание ВВ может осуществиться еще до пробития основной брони подбашенной коробки... Таким образом, при суммарной толщине лобовой брони подбашенной коробки танка Т-3 в 70-75мм эта двухслойная преграда может быть непроницаема для большинства бронебойных камерных боеприпасов, снабженных взрывателем МД-2». Это подтвердилось позднее во время испытаний на Свердловском полигоне, когда из трех выстрелов 85-мм пушки обр. 1939 г. (52-К) и двух 122-мм пушки обр. 1922 г. (А-19) лобовой брони не пробил ни один, так как разрыв ВВ снарядов случался до пробития брони подбашенной коробки, либо при прохождении экрана и повторном ударе в броню корпуса снаряд разрушался.

В итоговой части исследований НИИ-48 говорилось:

«...необходимо признать, что в производстве немецких танков и САУ основным типом брони по наст, время остается хромо-никелевая катаная броня средней и низкой твердости... содержащая 0,75-0,85%марганца, 1,8-2,3%хрома, 0,17-0,2% никеля и до 0,1-0,2% молибдена. В отличие от первого и второго периодов войны, применение цементованных броневых листов в изготовлении средних и тяжелых танков и САУ в настоящее время сходит на нет... Видимо, немецкая промышленность начала испытывать трудности технологического характера при производстве броневых корпусов толстобронных танков. Чтобы скомпенсировать снижение стойкости бронированных листов своих танков, немецкие фашистские конструкторы'вынуждены пойти на увеличение на 20—30 мм толщины лобовой брони и введение ее закалки по методу Крупа, но в отличие-от отечеств, брони глубина поверхностно закаленного слоя невелика и составляет в среднем 0,5-1,0мм для брони средней толщины и 1-1,5 мм для большой. Таким образом, толщина лобовой брони танков Т-4 и Атрштурм-75 составляет в настоящее время 82-85мм и фактически неуязвима для наиболее массовых в КА бронебойных снарядов калибра 45-мм и 76-мм...»

Двигатели и трансмиссия новых немецких танков также изучались специальной комиссией ОГК НКТП. Но ничего революционного в моторах новых немецких танков обнаружено не было. Это по прежнему были все те же компактные бензиновые моторы «Майбах» без всяких следов внедрения в танки дизеля. Но если в начале войны этот факт вызывал если не недоумение, то удивление, то уже в 1942 г. этому было найдено вполне здравое объяснение:

«Применение немцами на новом танке карбюраторного двигателя, а не дизеля может быть объяснено:

а) спецификой топливного баланса Германии, в котором основную роль играют синтетические бензины, бензолы и спиртовые смеси, непригодные для сжигания в дизелях;

б) преимуществом карбюраторного двигателя над дизельным по таким важным для танка показателям, как минимально возможные для данной мощности габариты, надежность запуска в зимнее время и простота изготовления;

в) весьма значительным в боевых условиях процентом пожаров танков с дизелями и отсутствием у них в этом отношении значительных преимуществ перед карбюраторными двигателями, особенно при грамотной конструкции последних и наличии надежных автоматических огнетушителей;

г) коротким сроком работы танковых двигателей из-за крайне низкой живучести танков в боевых условиях, из-за чего стоимость бензина, сэкономленного в случае применения на танке дизеля, не успевает оправдать необходимого для изготовления дизеля повышенного расхода легированных сталей и высококвалифицированного труда, не менее дефицитных в военное время, чем жидкое топливо».

В самом деле, при прочих равных условиях немецкие танковые моторы оказывались легче, чем дизели В-2 и В-2К, а с учетом систем питания и охлаждения преимущество и подавно оказывалось за немцами. Расположение бензобаков за пределами обитаемой зоны за герметичной выгородкой позволяло экипажам даже при возникновении пожаров нормально покидать танк, не пострадав от огня.

Изучая новые двигатели, стоявшие в «Тиграх», «Пантерах» и «Фердинандах», представители ОГК НКТП отмечали: «Немецкие конструкторы по прежнему делают ставку на карбюраторные танковые двигатели прежних типов... Так как их конструкция не претерпела изменений, то значительно больший интерес в настоящее время вызывают трансмиссии немецких танков и САУ...»

А вот с этим вопросом поле деятельности было обширным. Под Курском собрались танки со всеми мыслимыми и немыслимыми трансмиссиями и широчайшей номенклатурой коробок перемены передач (КПП).

Однако особо пристальный интерес представителей ОГК НКТП вызвала электротрансмиссия штурмового орудия «Фердинанд» и безвальная КПП танка «Тигр», позволявшие легко управлять этими тяжелыми машинами. И.о. начальника ОГК НКТП И. Бер писал:

«...наибольший интерес для отечественного танкостроения представляют КПП и механизмы поворота танка Т-6Н «Тигр» и штурмового орудия Т-6Р «Фердинанд»... Управление этими тяжелыми машинами весьма легкое и удобно по мнению водителей-испытателей... В наст, время ОГК НКТП проводит, исследоват. работу по изучению особенностей трансмиссий нем. танков с целью возможного внедрения наиболее удачных решений в отечественном танкостроении...» (11135).

Наиболее обстоятельным среди прочих был отчет техуправления НКВ: «Артиллерийское вооружение новых немецких фашистских танков и самоходов». Актуальность этого отчета была столь велика, что его автор, инженер-полковник П. Соломонов, написал на основании его материалов пять статей в различные печатные издания, а также сценарий учебного фильма для отечественных танковых школ.

Так, в отчете в частности говорилось, что немецкая танковая дивизия 1943 г. по огневым средствам стала вдвое более мощной, так как если количество танков в ней уменьшилось в 2-3 раза, то количество огневых средств отданных дивизии, возросло в то же время в среднем вдвое. В состав танковых и моторизованных дивизий организационно была включена штурмовая и самоходная артиллерия. Новая организация основного танкового соединения вермахта стала больше пригодной для выполнения не только маневренных действий, но также прорыва укрепленных полос обороны (11135).

К лету 1943 г. почти повсеместно в танковых дивизиях основу танкового парка составляли средние и тяжелые танки, вооруженные преимущественно новыми пушками калибра 75-мм и 88-мм, тогда как легкие, вооруженные 20-мм и 37-мм пушками, составляли теперь абсолютное меньшинство.

«Реализованная немцами система артиллерийского вооружения бронетанковых частей лета-осени 1943 г. (по времени появления на полях битв) не является случайной и представляет собой третью систему артвооружения танков и самоходов фашистской Германии за три года войны, в течение которых немцы конструктивно отрабатывали три идеи тактико-технических требований к артиллерийским танковым орудиям.

Первая идея тактико-технических требований предусматривала получение скорострельной малокалиберной пушки с мощным бронебойным выстрелом, что и было осуществлено в 37-мм и 50-мм танковых пушках. Эти пушки имели малый вес и незначительные габариты, что повышало их огневую маневренность, скорострельность и разрешало резко увеличить число патронов возимого в танке боезапаса.

Мощность бронебойного выстрела достигалась широким применением подкалиберного снаряда с тяжелым карбидо-вольфрамовым сердечником. Так как снаряд обладает пониженным весом, относительно нормального бронебойного снаряда, ему может быть сообщена высокая начальная скорость без нарушения прочности орудия...

Однако вследствие «катушечной» формы снаряда, при его полете развивается большое сопротивление воздуха, что приводит к быстрой потере им начальной скорости и большому рассеиванию снарядов на средней и дальней дистанции. Стрельба подкалиберными снарядами такого типа на дистанции свыше 600м мало эффективна.

Вторая идея тактико-технических требований являлась дальнейшим развитием первой. Ствол орудий делался цилиндро-коническим, что несколько повышает полезную работу пороховых газов. Снаряд орудий с коническим каналом подобен подка-либерному, но обладает относительно большим весом и немного более удобообтекаемой формой, что обеспечивает лучшую кучность стрельбы и мощность бронебойного действия на больших дистанциях... Но в танковом вооружении орудия с цилиндро-ко-ническим каналом ствола распространения не получили.

Наконец, третья идея тактико-технических требований к танковым орудиям заключалась в получении больших начальных скоростей снарядов среднего калибра за счет значительного удлинения канала ствола и увеличения абсолютного и относительного веса порохового заряда.

Танковые орудия средних калибров имеют, конечно, больший вес и габариты, чем орудия первых двух типов, но зато они разрешают применение подкалиберных снарядов удобообтекаемой формы, а осколочно-фугасные их снаряды по мощности фугасного и осколочного действия обладают рядом неоспоримых выгод...

Таким образом, создавая систему вооружения 1943 г., немцы отказались от одностороннего развития танковых орудий путем увеличения их бронепробивной мощности и начали придавать значительно большее значение осколочному и фугасному действию их выстрелов.

В этом отношении система вооружения 1943 г. является наиболее гармоничной и удовлетворяющей современным боевым требованиям. Опыт боев показывает, что глубокое эшелонирование современной обороны, наличие специальных противотанковых оборонительных районов, в основе которых лежит высокая насыщенность артиллерией, требуют от танковых орудий обеспечить наилучшие возможности ведения дуэльной борьбы с артиллерией, расположенной в боевых порядках обороняющихся...

Основные характеристики новых 75-мм и 88-мм танковых и самоходных пушек, получивших распространение в 1943 г., помещены в табл!»

Далее в отчете особо подчеркивалось, что переход пан-церваффе на вооружение танков 75-мм и 88-мм орудиями привел не только к повышению бронепробиваемости немецкой танковой артиллерии, но и к увеличению осколочного и фугасного действия танковой артиллерии. В этом плане внимание обращалось также на то, что часть «старых знакомых» — танков Рг III получила короткоствольные 75-мм орудия, имеющие осколочно-фугасный снаряд, сравнимый по мощности со снарядом танка Рг IV и штурмового орудия 5шО 40. В плане же боевого применения увеличение мощности вооружения танков позволило немцам реализовать новые тактические приемы ведения боя:

«1) массирование средних и тяжелых танков и артсамоходов на направлении главного удара в наступательных операциях;

2) использование мощности бронирования для ведения прицельного огня с места или маневрировании на ограниченных участках местности;

3) ведение эффективного огневого боя против наших танков, а главное — артиллерии на дистанции. 1000— 2000м, что обеспечивается мощностью бронебойного, и главное — фугасного выстрелов».

Также в выводах по исследованию озвучивалась мысль, что немцы реализовали наиболее экономный вариант усиления вооружения своих танков, как для пробития брони, так и для борьбы с полевыми укреплениями и огневыми точками, в ходе которого эффективная дальность стрельбы из танка увеличилась по сравнению с началом войны в 4—5 раз, а фугасное действие возросло в 2—3 раза..

Далее, сравнивая массо-габаритные данные 75-мм пушки КдуК 42, 88-мм пушки 8шК 43 и унитарных патронов к ним, автор признавал, что 75-мм длинноствольная пушка не имеет существенных преимуществ перед новой 88-мм пушкой как с точки зрения монтажа пушки в танке, так и с точки зрения ее боевого обслуживания. При этом пушка КууК 42 была на 30% слабее по бронепробиваемости и приблизительно на 16-17% по фугасности, а по стоимости указанное орудие превышает 75-мм пушку «обр. 1940 г.» (Ку/К 40) почти вдвое, имея при этом оригинальный выстрел, размеры которого затрудняют размещение внутри танка большого возимого боекомплекта.

Автор статьи счел такое разнотипие главным недостатком немецкой системы танкового вооружения и свидетельством того, что она еще не закончена, прогнозируя, что в кампании 1944 г. в немецкой армии должны были появиться танки, вооруженные 88-мм длинноствольными пушками, 105-мм танковыми пушками или орудиями еще большего калибра... (11135).

Армия:

В конце августа 1943 Толбухин освободил Таганрог (2070,96).

Внешняя политика:

К концу августа 1943 г. репарационная комиссия под руководством Уильяма Малкина подготовила первый официальный документ по этой теме. Автором ключевых идей был британский экономист Джон Мэйнард Кейнс (который еще в 1920-е гг. критически высказывался по вопросу репараций). По мнению комиссии, сразу после окончания войны с Германии не должны были взиматься слишком высокие репарации. Компенсация причиненного ущерба предусматривалась в трех формах: 1) в виде использования немецкой рабочей силы (с привлечением до 3 млн человек в течение трех лет); 2) за счет демонтажа части промышленного потенциала, прежде всего военного; 3) путем изъятия продукции из текущего производства в течение пяти лет. При этом точный размер германских репарационных обязательств не назывался (во внутренних документах фигурировала цифра в 4 млрд долларов США). Неудивительно, что споры относительно размеров репараций не прекращались (10850).

Армия:

Во второй половине августа 1943 французский полк Нормандия приступил к боевым вылетам с аэродрома Спас-Деменск и принял участие в Смоленской операции. Летчикам стало известно, что в Кремле Сталин принял генерала Пети и дал принципиальное согласие на развертывание авиаполка в смешанную французскую авиадивизию, предназначенную для советско-германского фронта. В ответ генерал Пети заметил, что “нигде сражающиеся французы не встречают такого хорошего отношения, как здесь”. Впрочем, несмотря на достигнутую договоренность, французская авиадивизия не была сформирована ни в 1943, ни в 1944 г (3956).

Авиапромышленность:

В августе 1943 в НИИ ВВС проходил гос. испытания серийный Ил-2 18 завода N 6454 с крылом прежней стрельчатости (1864).

В августе месяце 1943 на фронте появились противотанковые самолеты Ил-2 с пушками НС-37: в 568-м шап 231-й шад и 801-м шап 232-й шад 2-го шак, который действовал в составе 1-й воздушной армии Западного фронта. В следующем месяце боевое применение нового штурмовика началось в частях 1 -го шак, а в октябре — ноябре Ил-2 с «большой пушкой» появился в 7-м шак, 1-й гвардейской и 227-й шад. В общей сложности в войсковых испытаниях были учтены результаты боевых вылетов 96 самолетов Ил-2 с НС-37 24-й, 25-й и 26-й серий производства авиазавода № 30 (11477,347).

В августе 1943 г. по указанию начальника УЗСиМ ВВС КА генерал-майора П.А. Алексеева на заводе № 18 был построен УИл-2 «Лидер» (зав. № 1873169) с увеличенной емкостью бензосистемы до 790—800 л. В центропланных отсеках размешались два дополнительных бензобака. Дальность полета возросла. На самолете смонтировали двойное управление тормозами. В кабине штурмана дополнительно устанавливались: компас АМ-4, «Пионер», авиагоризонт, указатель скорости, высоты, вариометр, часы. Самолет успешно прошел заводские летные испытания по специальной программе и затем был передан в 1-ю заб для лидирования маршевых полков (11474,314).

В августе 1943 г. проходил государственные испытания"Истребителя бомбардировщиков" Ил-2И с мотором АМ-38ф был построен в единственном экземпляре. Новый самолет был переделан в одноместный из обычного серийного двухместного Ил-2 (зав. № 7581) производства завода № 1. Крыло самолета было усилено за счет увеличения площади склейки и приклепки деревянной обшивки к верхним поясам лонжеронов. С самолета были сняты пулеметы ШКАС, направляющие PC и внутренние бомбодержатели. Бомболюки заделывались. Вооружение самолета составили две пушки ВЯ (150 снарядов на ствол) и две ФАБ-250 наружной подвески на замках МДЗ-42 (6467).

В августе 1943 г. проходила испытания модернизированная установка ВУБ-3м, изготовленная заводом №43. На ней установили новый механический подтяг патронной ленты конструкции Городенцева, применили шарикоподшипники с улучшенной обоймой на каретке полукольца и увеличили прочность горловины патронного рукава. Маневренность и надежность установки повысились. Усилие перемещения каретки по кольцу (сила, приложенная к ручке управления по касательной к каретке) сократилась до 9,3-9,5 кг. Однако углы доводок все равно не отвечали требованиям войны.

Доработанные варианты ВУБ-3м заводов №32 и №43 в феврале следующего года проходили контрольные испытания в НИИ АВ ВВС, но неудачно, главным образом по причине «низкой надежности работы агрегатов питания конструкции» и их недостаточной прочности.

С целью устранения недостатков установки ВУБ-3 технический состав и специалисты по вооружению полков довольно много экспериментировали. В частности, в июне 1943 г. заместитель старшего техника по вооружению 825-го шап старший техник-лейтенант Гонин снял с установки гибкий рукав (от него остался только переходник основания), вывел ленту из центра патронного ящика вверх через трапециевидную воронку прямо в приемник и срезал угол воронки, касающийся при развороте вправо борта самолета.

Отстрел показал, что по сравнению с серийной установкой углы возвышения и снижения увеличились настолько, «насколько воздушный стрелок может высунуться из кабины». При переводе пулемета в крайнее левое положение его задняя часть опускались ниже на 65 мм (около 8-9°). При постановке пулемета по центру углы возвышения были одинаковыми. При переводе УБТ в крайне правое положение ствол пулемета опускался «меньше на 100 мм, но это компенсируется увеличением хода самой установки вправо на 2 зуба кольца установки». Кроме того, время заряжания патронной ленты в пулемет сократилось до 30 с.

Учитывая положительные результаты такой доработки, заместитель старшего инженера по вооружению 225-й шад инженер-капитан Николаев в рапорте от 23 июня просил заместителя главного инженера по вооружению 15-й воздушной армии модифицировать подобным образом установки ВУБ-3 на самолетах одного звена «для окончательного убеждения в целесообразности этого».

Примерно в это же время в 775-м шап по предложению помощника командира полка по воздушно-стрелковой службе старшего техника-лейтенанта И.П. Постасюка с целью увеличения углов обстрела из пулемета УБТ был укорочен патронный ящик и перенесены ограничители на полукольце турели. Испытания стрельбой в воздухе показали, что углы обстрела влево и вправо увеличились до 90°. При этом автоматическая стрельба влево и вправо вверх при всех углах поворота пулемета оказалась возможной, но прицеливаться на предельных углах поворота вправо было трудно, так как прицел располагался слева. При стрельбе влево и вправо вниз «с выносом затыльника пулемета на кольцо турели 93° /.../ происходил зажим подводящего рукава и неправильная подача патрона».

Во всех случаях прицельный огонь в стороны допускалось вести при углах до 60°, а в диапазоне 60-90° - главным образом по трассе.

Помощник командира 2-го смешанного авиакорпуса по воздушно-стрелковой службе инженер-майор Волощенко считал целесообразным выполнить такую доработку на всех Ил-2, о чем и доложил специальным донесением от 16 июля помощнику командующего ВВС КА по воздушно-стрелковой службе генерал-майору Рафаловичу (19879).

В августе 1943, запоздав по ряду причин, С.В.Ильюшин представил эскизный нового штурмовика уже под обозначением Ил-8 М-71.

На самолете предполагалось забронировать экипаж, маслорадиатор, бензо- и маслобаки (толщина брони -везде б мм).

Мотор размещался внутри броне-капота (толщина брони б мм), диск кока винта выполнялся из брони толщиной 8 мм.

Летчик со стороны передней полусферы защищался прозрачным бронестеклом толщиной 62 мм, с боков и снизу - броней толщиной б мм, а со стороны задней полусферы - 16-мм броневым листом. На фонаре кабины пилота сверху и с боков устанавливались 6-мм бронеплиты.

Кабина стрелка также бронировалась: сзади стрелок защищался 16-мм бронеплитой, с боков и снизу - б-мм броней. Башня турели была полностью забронирована металлической броней толщиной б мм.

Со стороны установки пулемета на башне располагалась 62-мм прозрачная броня. Из прозрачной брони такой же толщины были выполнены и смотровые окна, расположенные по бокам башни.

Летные данные самолета должны были быть достаточно высокими. В своем заключении по проекту специалисты НИИ ВВС отметили хорошие бронирование самолета и защиту задней полусферы и сделали вывод о целесообразности его постройки. Однако руководство НИИ ВВС заключение на эскизный проект Ил-8 М-71 не утвердило.

Позже в делах НИИ ВВС отмечалось, что штурмовик строиться все-таки не будет. Одна из причин, видимо, состояла в том, что 30 августа 1943 г. успешно закончились государственные испытания двухместного варианта штурмовика Су-б с мотором М-71Ф (взлетная мощность 2200 л. с.), летные данные которого были несколько лучше, чем у Ил-8 М-71.

По маневренности, скороподъемности и максимальным скоростям у земли и на высоте “Сухой” превосходил “Ил”, хотя по бронированию и оборонительным возможностям уступал. Заметим, что при постановке на Ил-8 мотора М-71Ф максимальная скорость полета “Ила” у земли могла бы составить 528 км/ч, против 480 у Су-6 М-71Ф.

Второй причиной могли быть известные сложности с запуском в серийное производство в условиях войны моторов М-71 и М-71Ф, которые также решили судьбу и Су-6 М-71Ф - серийно штурмовик не строился.

Надо признать, что серьезных усилий со стороны руководства НКАП по запуску 71-го мотора в серийное производство все же не предпринималось.

Можно только сожалеть, что не был запущен в серию Су-6 М-71Ф (его появление на фронте благоприятно сказалось бы на эффективности действий штурмовой авиации Красной армии) и не были построены опытные экземпляры самолета Ил-8 М-71. Это способствовало бы их взаимному совершенствованию (9649).

В августе 1943 в НИИ ВВС был представлен доработанный проект двухместного штурмовика С.В.И. под мотор М-71 (уже под обозначением Ил-8 М-71), а сама машина так никогда и не была построена. Первоначальный эскизный проект 15 сентября 1942, как следует из документов, поступил в НИИ ВВС. После детального анализа материалов инженер-подполковник К. А. Калилец и инженер-майор А. В. Синельников дали отрицательное заключение. Вместе с этим они отмечали, что самолет представляет несомненный интерес для ВВС. Ильюшину было предложено внести в проект изменения и повторно предъявить его на рассмотрение (11426).

В августе 1943 года доработанный проект самолета БШ-М71 С.В.И. (уже под обозначением Ил-8 М-71) был представлен только, а сама машина так никогда и не была построена (17490).

В августе 1943 г. 18-й авиазавод передал опытный Ил-2М АМ-42 для доводки на московский авиазавод №240 (опытный завод ОКБ С. В. Ильюшина).

Тяжелый штурмовик-бомбардировщик, получивший обозначение Ил-2М АМ-42 был приспособлен к нанесению бомбовых ударов по долговременным сооружениям укрепрайонов в условиях сильного огня зенитной артиллерии.

Эта машина отражала концепцию тяжелого самолета-штурмовика с усиленным, по сравнению с Ил-2 АМ-38ф, бомбовым вооружением (при сохранении мощи стрелково-пушечного вооружения на прежнем уровне) и увеличенной живучестью.

На Ил-2М АМ-42 были реализованы многие конструктивные изменения из числа перечисленных для первого опытного самолета.

Особенностью этого штурмовика являлась специальная стальная башня стрелка-радиста (такая же как у Ил-8 М-71), обеспечивающая как отличную защиту, так и большие углы обстрела из крупнокалиберного пулемета УБК:

вверх - до 45° (у серийного Ил-2 АМ-38ф - до 32°), вниз с бортов - до 15° (у Ил-2 АМ-38Ф - до 11°), вправо и влево - до 120° (у Ил-2 АМ-38Ф - до 43°). Нормальная бомбовая нагрузка была увеличена до 500 кг.

Стальная башня, из-за плохого обзора, была снята. Сначала ее заменили обычной башенной турелью, затем - турельной установкой по типу Ил-2 АМ-38Ф.

В испытательных полетах Ил-2М АМ-42 с воздушным винтом диаметром 4,0 м показал значительно лучшие летные данные, чем серийный Ил-2 АМ-38Ф.

Однако наблюдавшаяся при этом тряска мотора не позволяла нормально летать.

Условия полета нового штурмовика нормализовались лишь при установке винта диаметром 3,6 м. При этом летные данные машины снизились почти до уровня Ил-2 АМ-38Ф...(9649).

В августе 1943 г. система нейтрального газа 1 -й зоны от выхлопа мотора была разработана и испытана. Первый вариант системы НГ-1 смонтировали на серийном самолете Ил-2 (зав. №1873370). К 1 сентября его передали в ЛИС завода №18 для проведения заводских испытаний.

Забор газов для заполнения бензобаков производился от 5-го выхлопного патрубка левого блока мотора при помощи специального газозаборника, вваренного в патрубок навстречу потоку газов. Газозаборник выполнялся из жароупорной стальной трубы, участок от газозаборника до входа в крыло - из стальной трубки, а остальная часть - из дюралевых труб. Включение и отключение подачи выхлопных газов в бензобаки осуществлялось летчиком при помощи крана пробкового типа.

На первом этапе программы испытаний планировалось выполнить три полета, во время которых предполагалось взять пробы газа из баков, замерить давление газа в баках и его температуру перед входом в фильтр-отстойник и на входе в баки. Отбор газа производился с помощью кислородных подушек.

Первый же полет показал несовершенство конструкции, предложенной заводом №18. Выполнить отбор газа для пробы в полете не удалось. Стрелка манометра едва отклонялась, не давая возможности произвести отсчет давления. Температура газа у входа в фильтр была зарегистрирована 50°С, у входа в бензобаки 15‘С. По словам летчика, трубки системы и кран заполнения, находящиеся в кабине были во время полета горячими. При попытке набрать газ в кислородную подушку из прямого участка магистрали, идущей от забора к фильтру, удалось за 3 мин набрать всего 1,5-2 л.

Полученные данные оказались далекими от ожидаемого результата и главное, весьма противоречивыми. В качестве основной причины отмечалось неудачное расположение трубки газозаборника, которая «своим обрезком близко расположена к клапанам» и «находится в затененном пространстве между клапанами и в нее мало поступает газа». Кроме этого, требовалось выполнить тарировку приборов - манометров и датчиков температур.

В ходе второго испытательного полета установили, что температуры газов нормальные, «но газа удалось набрать в количестве, недостаточном для производства анализа». В этой связи решили изменить форму газозаборника и его местоположение в выхлопном патрубке: «..Заборная трубка изготавливается с раструбом и будет поставлена эксцентрично в выхлопном патрубке».

К этому времени было получено устное распоряжение по телефону от начальника 1-го отдела УЗСиМ ГУ НАС ВВС инженер-полковника Ковалева о срочной отправке самолета на испытания в НИИ ВВС.

Уже к 10 октября систему доработали и выполнили очередной испытательный полет. Были взяты две пробы газа на земле при работе мотора на режиме 2050 об/мин и Ра=1200 и Ра=800-880 мм.рт.ст. и одна проба в воздухе.

Проба в полете отбиралась в течение 25 мин, спустя 15 мин после взлета при включенном заполнении баков от выхлопа. Все три пробы показали одно и то же содержание С02 - 2-2,5%. После этого взяли еще одну пробу непосредственно из трубки, идущей от заборника. Ее анализ показал содержание С02 равное 4-4,5%. Давление газа в баке во всех случаях не превышало 0,03 атм. Температура газа до фильтра составляла 18-20‘С, на входе в бак - 10-12°С, при окружающей температуре 10°С.

Комиссия специалистов военного представительства, СКО и ЛИС завода №18 сочла, что: «система обеспечивает поступление в баки выхлопных газов, с содержанием 4-4,5% С02 и до 70% азота, что должно обеспечить полную локализацию возможного воспламенения паров бензина при поражении баков. Ввиду низкой температуры газа у фильтра, комиссия находит нужным смонтировать газовый фильтр и проводку в капоте мотора, во избежание замерзания конденсата и нарушения работы системы».

Систему в очередной раз доработали, после чего самолет сначала поступил в ЛИИ НКАП для прохождения предварительных испытаний с целью «получения полного заключения о пригодности данной системы для внедрения в серию» перед передачей самолета в НИИ ВВС.

Специалисты ЛИИ НКАП раскритиковали систему СКО завода №18 и разработали свою собственную конструкцию. В результате самолет Ил-2 (зав. №1873370) с мотором АМ-38ф, оборудованный системой заполнения бензобаков выхлопными газами мотора - система НГ 1-й зоны, поступил в НИИ ВВС для прохождения совместных государственных испытаний лишь в апреле 1944 г. На нем испытывались две системы «нейтрального газа»: СКО завода №18 и ЛИИ НКАП.

Испытания показали, что в системе завода №18, наряду с достаточной концентрацией С02 и 02 в газовой среде бензобаков, выхлопные газы, заполняющие бензобаки, содержат значительное количество воды, скапливающейся в газопроводе, в бензобаках и в фильтре бензосистемы. Неудовлетворительное обезвоживание выхлопных газов обуславливалось высокой температурой выхлопных газов, достигающей в районе фильтра-отстойника 40-74°С вместо максимально допустимой температуры 30°С.

Для снижения температуры газа и улучшения конденсации водяных паров, содержащихся в выхлопных газах, система нейтрального газа ЛИИ НКАП включала специальные конденсаторы, выполненные из трубы с внутренними перегородками. Эта схема показала хорошие результаты. Обеспечивалось вполне достаточное обезвоживание выхлопных газов даже при наличии негерметичности системы (искусственное отверстие диаметром 4 мм). Конденсат в фильтре-отстойнике за 1 ч полета в среднем не превышал 60 см3. При этом концентрация е бензобаках С02 и 02 достигала 2-4% и 8-12% соответственно.

В итоге система НГ 1-й зоны конструкции ЛИИ НКАП была рекомендована в качестве эталона для внедрения в серию на всех самолетах Ил-2 с АМ-38ф вместо стандартной углекислотной установки. Кроме этого, в отчете пс испытаниям от 4 мая эта система рекомендовалась для установки «на модификации самолетов Ил-2 с новым типом мотора (самолеты Ил-2 с мотором АМ-42. - Прим, авт.) с последующей проверкой ее характеристики летными испытаниями».

Как известно, до самого окончания войны штурмовики Ил-2 летали с системой НГ-1-й зоны от баллона углекислоты под давлением. Надо сказать, ОКБ С.В. Ильюшина так и не смогло отладить систему НГ-1 от выхлопа мотора и на других штурмовиках. На опытном Ил-8 такая система имелась, но на государственные испытания она не предъявлялась, так как не была «доведена до ума». На серийном штурмовике Ил-10 поначалу система нейтральных газов вообще не предусматривалась. Самолет был принят на вооружение без НГ-1 хотя без нее боевой самолет в то время уже не мыслился. Такую систему внедрили уже в ходе серийного производства (17733).

В августе месяце 1943 противотанковые самолеты Ил-2 с пушками 11П появились на фронте: в 568-м шап 231-й шад и 801-м шап 232-й шад 2-го шак, который действовал в составе 1-й воздушной армии Западного фронта. В следующем месяце боевое применение нового штурмовика началось в частях 1-го шак, а в октябре—ноябре Ил-2 с «большой пушкой» появился в 7-м шак, 1-й гшад и 227-й шад (17500).

Август 1943 г. Акт НИИ ВВС Красной армии по результатам государственных испытаний модернизированного одноместного самолета Ил-2И с мотором АМ-38Ф в варианте «истребителя бомбардировщиков» (самолет изготовлен заводом № 1 НКАП, есть фотография самолета).

Подлинник (рассекречено).

РГАЭ ф. 68, оп. 1, д. 188, лл. 3 – 4 (18959).

В августе 1943 г были закончены государственные испытания бронированного двухместного штурмовика Су-6 М-71ф. В отчете летчик-испытатель П.М Стефановский предложил построить одноместный Су-6 в варианте бронированного истребителя с двумя 37-мм пушками. Самолет, по его мнению, можно было бы применять для борьбы с такими немецкими самолетами как He-111, FW-200 и Ju-87.

При необходимости можно было применить бомбардировочное вооружение - бомбы общим весом до 200 кг. Могли подвешиваться шесть реактивных снарядов PC-82 или PC-132.

Протектированный бензобак помещался в фюзеляже. Маслорадиаторы размещались в центроплане.

Длина самолета составляла 8,83 метров, размах крыла - 12,1 метров, площадь крыла - 22,5 м2.

Взлетный вес был равен 3775 кг. Взлетная мощность мотора - 2000 л. с., на расчетной высоте 5000 метров - 1670 л.с. Соответственно, удельная нагрузка на крыло составляла 164 кг/м2, удельная нагрузка на взлетную мощность - 1,89 кг/л.с., на номинальную - 2,26 кг/м2. Мощность взлетная, отнесенная к площади крыла - около 90 л.с./м2.

В принципе, тяговооруженность самолета достаточно высокая. Но летные данные получились гораздо ниже, чем у истребителя И-185 с этим же мотором. К тому же, использовалось менее эффективное вооружение. Причина кроется, во-первых, в более низкой тяговооруженности истребителя Сухого и, во-вторых, примерно в 1,3 раза большим лобовым сопротивлением.

Стремление использовать задел по штурмовику Су-6 привело к тому, что самолет был переразмерен для истребителя. В результате максимальная скорость у земли ожидалась 502 км/ч, а на десятиминутном форсаже - 535 км/ ч (у самолета И-185 - 600 км/ч); скорость на высоте 6000 метров - 602 км/ч (у самолета И-185 - 680 км/ч). Время набора 5000 метров - 5,1 минут (у самолета И-185 - 4,7 минут). Время выполнения виража на высоте 1000 метров у истребителя Сухого на 1-1,5 секунды меньше. Потолок практически одинаковый. Дальность полета несколько меньшая. Но взлетно-посадочные характеристики превышали показатели самолета И-185. Чуть лучшим оказалось и бронирование (6406).

В августе 1943 по решению ГКО началась реэвакуация завода №289 из г. Молотова в подмосковный г. Тушино, на территорию завода №464 (11845).

В августе 1943 завершилось эскизное и началось рабочее проектирование четырехместного ДДБШ в вариантах бомбардировщика и высотного разведчика, получившего в переписке обозначение БББ (бронированный ближний бомбардировщик). 5 августа комиссия утвердила макет самолета БББ, но в связи с начавшейся реэвакуацией завода № 289 работы по самолету были временно прекращены. В конце декабря 1943 года по указанию НКАП СССР ОКБ прекратило работы по БББ с 2М-71Ф, ввиду того, что «...по своим ЛТД он не превосходит серийный Ту-2 с 2М-82ФН».

Основные расчетные характеристики вариантов самолетов ДДБШ

| Характеристики | «Ш» ОНВ | «Ш» 2АМ-42 | «Р» 2М-71Ф 2ТК-3 | «Б» 2М-71Ф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина самолета, мм | 13580 | 13580 | 14750 14750 | 14750 14750 |
| Размах крыла, мм | 20500 | 20500 | 20500 20500 | 20500 20500 |
| Площадь крыла, м2 | 60 | 60 | 60 60 | 60 60 |
| Масса самолета, кг |  |  |  |  |
| - пустого | 9168 | 9728 | 8407 8422 | 8297 8329 |
| - полетная | 12413 | 12774 | 11250 11232 | 11912 12034 |
| - с перегрузкой | 3381 | - | - | - |
| Максимальная скорость, км/ч |  |  |  |  |
| - у земли | 500 | 485 | 483 483 | 490 490 |
| - на высоте, м | 550/4600 | 525/2500 | 595/8000 595/8300 | 566/4600 566/4600 |
| Время набора Н, мин/м | 9/5000 | 8,5/4000 | 10/8000 10,6/8300 | 8,5/6000 8,25/4000 |
| Практический* потолок, м | 9000 | 7000 | 12000 12000 | 10300 10300 |
| Дальность полета, км |  |  |  |  |
| - нормальная | 1000 | 620 | 2000 2000 | 1500 1500 |
| - с перегрузкой | 1500 | - | - | - |
| Длина разбега, м | 400 | 430 | 264 265 | 356 360 |
| Экипаж, чел. | 2 | 2 | 3 4 | 3 4 |

(11853).

В августе 1943 г. на иркутском заводе N 39 был построен опытный Ил-6. Удельные параметры бомбардировщиков при одинаковых двигателях были весьма близкими, но процесс доводки мотоустановки у ильюшинцев шел гораздо труднее и в конечном счете они отстали от ермолаевцев примерно на полгода. В первых же полетах выяснилось, что машина имеет неудовлетворительную поперечную устойчивость и не летит "в горизонте" на одном моторе. Дальнейшие испытания пришлось прекратить, самолет разобрали и отправили в Москву на завод N 240 железнодорожным транспортом. Позднее туда же отослали изготовленные агрегаты второго опытного Ил-6, Сентябрьское решение ГКО о возобновлении серийного производства Ер-2 нанесло почти смертельный удар по программе Ил-6. Дальнейшие надежды его создателей были связаны лишь с форсированным вариантом мотора М-ЗОБФ взлетной мощностью 1900 л.с. Но и ОКБ-134 могло рассчитывать на новый двигатель - это предусматривалось постановлением ГКО N 4170 от 21 сентября 1943 г. Что же касается вооружения, то и здесь перспективы Ер-2 выглядели не хуже: в варианте Ер-2БМ он должен был, как и Ил-6, получить три 20-мм пушки (3322,40).

В августе 1943 М-30Б испытывался на Ил-6. В феврале того же года осуществлялась опытная эксплуатация М-ЗОБ на Пе-8 в частях АДД. Официально АЧ-ЗОБ был принят к крупносерийному производству 19 июня 1943 г. С весны того же года выпуск АЧ-ЗОБ осваивали на заводе № 45. Фактически массовый выпуск дизелей на обоих предприятиях начался с 4-го квартала 1943 г. В ходе серийного производства АЧ-ЗОБ менялся довольно мало; с апреля 1945 г. на нем ввели дополнительные топливные фильтры. Мощность 1250/1500 л.с., вес опытных образцов 1280 кг, серийных 1290 кг (поздние серии 1310 кг). Выпуск на обоих заводах прекращен в сентябре 1945 г. Всего изготовлено 1450 АЧ-ЗОБ (11852).

С августа 1943 г. М-88Б с турбонагнетателем ТК-М испытывался на Ил-4ТК (11852).

В августе 1943 при обсуждении результатов гос. испытаний Ер-2 2М-30Б и в декабре 1943 г., утверждая тактико-технические требования к серийному Ер-2, представители АДД предложили ввести в состав экипажа второго пилота, посадив его рядом с командиром. В этом пожелании чувствуется влияние опыта эксплуатации американского бомбардировщика В-25, также состоявшего на вооружении АДД. Кроме того, военные настояли на замене верхней пулеметной установки на пушечную и применении колес увеличенных размеров (на основных стойках - 1325х485 мм, а костыльного - 700х300 мм). Кое-какие изменения внес сам главный конструктор. Так, длина фюзеляжа самолета за счет удлинения бомбоотсека увеличилась на 102 мм, а размах крыла - на 290 мм. В интересах обеспечения центровки моторы пришлось вынести вперед на 145 мм, увеличилась площадь рулей высоты и вертикального оперения. Эти полезные, в общем, нововведения привели к росту массы пустого самолета на 330 кг. Второй пилот дал еще 90 кг. И все это в сочетании с моторами АЧ-ЗОБ (это наименование двигателю было присвоено в знак признания заслуг его главного конструктора А.Д.Чаромского) массового производства, надежность которых оставляла желать лучшего. Между тем, командование АДД требовало, чтобы летные данные машины в серии, по крайней мере, не ухудшились. Оно снова хотело от Ермолаева чуда и прежде всего - нормальных, по тогдашним представлениям, взлетных качеств. А ведь они и так были "на пределе" даже у более легкого опытного самолета (3322,41).

В августе 1943 в своей “августовской программе” Мясищев представил в наркомат авиапромышленности целый набор новых модификаций: Пе-2А, Пе-2Б, Пе-2В, Пе-4, Пе-4А, Пе-б (впервые наименование Пе-4, применительно к варианту с моторами М-82, и Пе-6, применительно к варианту с моторами М-107, встречается в документах, подписанных еще Петляковым в 1941 г.; этим объясняется появление нового названия Пе-8 для бомбардировщика ТБ-7 в сентябре 1942 г.).

Летно-технические данные экспериментальных самолетов семейства Пе-2

| Характеристика | Пе-2Ф | Пе-2А | Пе-2Б | Пе-2М-82 | Пе-2М-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата испытаний | 5.1942 | 3.1944 | 6.1944 | 4.1943 | 2.1944 |
| Экипаж | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Длина, м | 13,72 | 12,66 | 12,66 | 12,66 | 12,66 |
| Размах крыла, м | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 |
| Тип двигателей | М-105Ф | М-105ПФ | ВК-105ПФ | М-82 | М-1 |
| Мощность двигателей, л.с.: |  |  |  |  |  |
| у земли | 1300 | 1210 | 1210 | 1400 | 1500 |
| на расчетной высоте | 1270 | 1180 | 1180 | 1330 | 1300 |
| расчетная высота, м | 6500 | 3900 | 3900 | 5400 | 6000 |
| Масса пустого, кг | 6667 | 6035 | 6210 | 6485 | - |
| Полетная масса, кг | 8360 | 8320 | 8580 | 8525 | 8460 |
| Максимальная скорость, км/ч: |  |  |  |  |  |
| у земли | 468 | 466V4742 | 472 | 494 | 474 |
| на расчетной высоте | 560 | 528V5372 | 534 | 547 | 562 |
| Практический потолок, м | 10300 |  | 7500 | 9100 | - |
| Длина разбега, м | 600 |  | 510 | 260 | - |
| Вооружение стрелковое | ЗхУБ | ЗхУБ | ЗхУБ | ЗхУБ | ЗхУБ |
|  | 1x111 КАС | 2хШКАС | 1хШКАС | - | 2хШКАС |
| Нормальная бомбовая нагрузка, кг | 600 | 600 | 600 | 400 | 600 |

1 После первого этапа улучшений

2 После второго этапа улучшений (12042).

Пикирующий бомбардировщик Пе-2А с моторами М-105ПФ по проекту должен был иметь нормальный полетный вес 7800 кг и максимальную скорость 540 км/ч. На этом варианте “пешки” предусматривалось ввести новую стрелковую установку штурмана “ФЗ” и увеличенный фонарь кабины пилота по типу, опробованному на самолете № 7/187, а также изменить форму тоннелей водорадиаторов, установить улучшенные обтекатели выхлопных патрубков и сделать целый ряд мелких аэродинамических изменений. Бомбардировочное вооружение изменять не предполагалось. Для переделки в этот вариант Мясищев выделил самолет № 17/176 (4476).

В августе 1943 г. на заводе № 22 построили первые пять Пе-2 М-82 как войсковую серию для эксплуатационных испытаний путем переделки обычных самолетов с М-105 на сборке. Головным стал Пе-4 № 1/226, затем с М-82Ф выпустили по 1-2 машины серий с 227 по 243 и большинство из 20 самолетов 244-й серии. На них постепенно внедрялись те же усовершенствования, что и на серийных Пе-2, бомбоотсеки в гондолах шасси восстановили, расширили верхний люк стрелка-радиста, что было внедрено позже и на Пе-2 2М-105. В кабине штурмана установили доработанную турель ВУБ-1, вместо груза в хвосте поставили стальную бронеплиту по шпангоуту 13, аккумулятор и кислородные баллоны сдвинули к хвосту. В серии самолет обозначили Пе-4, но в документах оказалось обычное обозначение «Пе-2», что, наверное, было правильно — самолет был скорее модификацией, чем новым типом (22828).

В августе 1943 г. двигательную установку РУ-1 смонтировали на самолете Пе-2 2М-105РА зав. № 15/185, выделенном для экспериментов.

Конструкция РУ-1 предусматривала подачу компонентов топлива с помощью насоса, приводящегося в действие от левого двигателя М-105РА со специальной коробкой отбора мощности. Сами баки с керосином (горючее) и азотной кислотой (окислитель) находились в фюзеляже. Здесь же, на рабочем месте стрелка-радиста, размещался инженер-экспериментатор.

Первые полеты производились без включения РУ-1 с целью определения летных характеристик машины. Затем реактивный двигатель опробовали на земле с вполне удовлетворительными результатами (4476).

В августе 1941 доработка "пешки" зав. № 15/185 была завершена, и самолет отправили вЛЭС для проведения первого этапа испытаний. В ходе отладочных наземных огневых испытаний в 1943 г. на самолете выполнили 38 пусков двигателя РД-1 на земле.

Реактивная установка РУ-1 состояла из двигателя РД-1, керосиновой, кислотной, воздушной систем и системы управления двигателем. Двигатель РД-1 (камера сгорания с агрегатами пуска и управления насосного агрегата) устанавливался в хвостовой части фюзеляжа самолета Пе-2. Горючее и окислитель обшей массой 850 кг размещались в фюзеляже в двух расположенных друг над другом баках: азотная кислота - в верхнем, а тракторный керосин - в нижнем. Находившийся в левой гондоле двигателя насосный агрегат мощностью 45 л.с., связанный с основным поршневым двигателем М-105РА трансмиссионным валом с гидромуфтой, обеспечивал подачу компонентов топлива по проложенным в нижней части фюзеляжа самолета керосиновой и азотнокислотной магистралям в камеру сгорания двигателя РД-1. Управление двигателем осуществлялось с места летчика и из кабины стрелка-радиста, причем включать двигатель мог только летчик, а отключать - и В фюзеляже Пе-2Н был летчик, и экспериментатор. Максимальная способен нести бомбу расчетная продолжительность работы РД-1 калибра 1000 кг

на полной тяге в полете ограничивалась емкостью топливной системы и составляла около 10 минут. Общая масса РУ-1 на самолете Пе-2 была равна 1050 кг, а масса двигателя РД-1 (камера сгорания с агрегатами пуска и управления, блок дроссельных вентилей, релейная коробка и насосный агрегат) - 56 кг. Нормальная взлетная масса самолета Пе-2 с РД-1 - 8200 кг, а средняя полетная масса для определения летно-технических характеристик самолета - 7550 кг. Ресурс двигателя РД-1 составлял 45 мин.

По аэродинамическому расчету, работа реактивного двигателя в течение 80-100 с должна была увеличить максимальную скорость полета самолета Пе-2 с РД-1 на 108 км/ч на высоте 7000 м, а длина разбега уменьшалась на 70 м. Вертикальная скорость самолета при отрыве от земли с работающим двигателем РД-1 могла возрасти на 30%, соответственно увеличивался возможный угол набора высоты, что было важно при взлете с небольшого полевого аэродрома, ограниченного препятствиями (12042).

В августе 1943 г. в серийные Пе-2 после крупных изменений опять стали вносить усовершенствования: с 249-й серии зимой разжижали масло бензином, а на 265-й серии сменили радиостанцию РСБ-бис на РСБ-3бис, улучшив антенно-фидерную систему и резко увеличив дальность радиосвязи. На 275-й серии усилили оборону Пе-2 с хвоста - поставили гранатомет ДАГ-10 с 10 авиационными гранатами АГ-2. Установка гранатомета дала возможность стрелку "выкуривать" немцев из их любимой позиции при атаке на Пе-2 - строго сзади (3542).

В августе 1943 г. серийный самолет № 19/205 с полетным весом 8550 кг на испытаниях в ЛИИ развил на высоте 3700 м максимальную скорость полета 521 км/ч; его моторы работали на винты марки ВИШ-61Б, обычные для "пешек" того времени. Между тем, по результатам испытаний самолета № 5/118 было уже известно, что из трех опробованных винтов (ВИШ-61Б диаметром 3,2 м, ВИШ-61П и ВИШ-105СВ диаметром 3 м) первый обеспечивал наихудшие скоростные показатели. Однако пушечный мотор имел иное, чем М-105РА, передаточное число редуктора, и поэтому для увеличения максимальной скорости оптимальным являлся винт ВИШ-61П. Было решено устанавливать на улучшенных машинах именно эти винты, что реализовывапось с 211-й серии. Но почти сразу же выяснилось, что винты ВИШ-61 обеих модификаций не обеспечивали горизонтального полета Пе-2 на одном моторе (в случае отказа второго).

Кроме того, построенные по так называемой "обратной" схеме винты обладали другим неприятным свойством - они давали в ряде случаев раскрутку вала двигателя до неприемлемо высоких оборотов при вводе самолета в пикирование, о чем уже говорилось ранее. Поскольку для отклонения лопастей винтов на большой шаг "обратная" схема нуждалась в притоке масла, а отрицательная перегрузка при вводе самолета в пикирование приводила к его отливу, то в результате уменьшался угол установки лопастей и произвольно увеличивалось число оборотов винта и мотора. Проанализировав ситуацию, специалисты завода № 22 отметили, что винты ВИШ-105СВ, собранные по "прямой" схеме (отлив масла от втулки винта в этом случае приводил к увеличению угла установки лопастей), не давали раскрутки при пикировании, а потеря максимальной скорости по сравнению с ВИШ-61 П оказалась незначительной и составила всего 2-3 км/ч. Кроме того, со "сто пятыми" винтами Пе-2 мог идти на одном моторе без снижения на высотах до 1000 м, поэтому ВИШ-105СВ с 246-й серии стали устанавливать на самолеты во всевозрастающих количествах (12042).

В августе 1943 г. В.М.М. сформулировал обширную программу совершенствования пикировщика Пе-2. Главный упор в этой программе был сделан на два основных направления: повышение скорости полета и увеличение бомбовой нагрузки. Отношения с директором завода № 22 Окуловым у Мясищева поначалу складывались трудно. Причиной тому был и властный, требовательный характер "хозяина" завода, и груз взаимоотношений его с прежним главным конструктором А.И.Путиловым, который, надо сказать, не ладил с директором. И все же Мясищев (не без помощи Наркомата авиапромышленности) "выбил" у занимающегося только серийным выпуском Окулова два цеховых пролета, рабочих и станки специально для опытного производства. Интуиция подсказала новому главному конструктору, что выбор нужной модификации пикировщика надо делать из многих вариантов. Поэтому одновременно конструкторы повели работу над модификациями Пе-2А с новой кабиной типа ФЗ, Пе-2Б с целым рядом аэродинамических усовершенствований, Пе-2В с измененным положением центроплана относительно фюзеляжа, Пе-4 и Пе-4А с моторами М-82Ф, Пе-2Д (Пе-б) с моторами М-107А (3542).

В "августовской (1943) программе" Мясишев представил в наркомат авиапромышленности целый набор новых модификаций: Пе-2А, Пе-2Б, Пе-2В. Пе-4, Пе- 4А, Пе-6 (впервые наименование Пе-4, применительно к варианту с моторами М-82, и Пе-6, применительно к варианту с моторами М-107, встречается в документах, подписанных еще Петляковым в 1941 г.; этим объясняется появление нового названия Пе-8 для бомбардировщика ТБ-7 в сентябре 1942 г.).

Пикирующий бомбардировщик Пе-2А с моторами М-105ПФ по проекту должен был иметь нормальный полетный вес 7800 кг и максимальную скорость 540 км/ч. На этом варианте "пешки" предусматривалось ввести новую стрелковую установку штурмана "ФЗ" и увеличенный фонарь кабины пилота по типу, опробованному на самолете зав. №7/187, а также изменить форму тоннелей водорадиаторов, установить улучшенные обтекатели выхлопных патрубков и сделать целый ряд мелких аэродинамических изменений. Бомбардировочное вооружение переделывать не предполагалось. Для отработки этого варианта Мясишев выделил самолет зав. № 17/176.

На самолете Пе-2Б вместо жалюзи на выходе водорадиаторов применили своеобразные регулируемые "грибки". Кабина пилота и штурмана увеличенных размеров с установкой ФЗ.

Пе-2Б с моторами М-105ПФ создавался по типу Пе-2А с добавлением новых коков винтов, обеспечивающих лучшее сопряжение с мотогондолами, иной капотировкой моторов, аэродинамическими улучшениями по рекомендациям ЦАГИ. В частности, предусматривалась установка маслорадиаторов и всасывающих патрубков в передней кромке крыла. Носок крыла также изменялся: от передней кромки до первого лонжерона консолей профиль должен был соответствовать типу NACA-230, менее склонному к срыву потока при посадочных скоростях. По расчетам максимальная скорость полета при нормальном полетном весе 7900 кг достигала 560 км/ч, а дальность полета возрастала до 1200 км за счет введения дополнительных бензобаков. Вооружение не менялось. Для постройки этого варианта был выделен самолет зав. № 19/223.

Пе-2В с моторами М-105ПФ должен был стать еще более радикальной модификацией "пешки". Фюзеляж машины предполагалось опустить на 300 мм относительно центроплана (как у Пе-2Ф) и за счет этого значительно увеличить размеры основного бомбоотсека. Объем и количество бензобаков также планировалось изменить для повышения дальности полета до 1500 км. Силовая установка дорабатывалась по типу Пе-2Б. Из-за роста нормальной полетной массы до 8800 кг конструкторы решили увеличить диаметр колес основных стоек, а также усилить амортизаторы шасси. Расчетная максимальная скорость машины составляла 560 км/ч, нормальная бомбовая нагрузка 1000 кг, в перегрузку - 1500 кг. Внутрь фюзеляжа можно было загружать одну 500-кг или две 250 кг бомбы. Стрелковое вооружение проектировалось уменьшенным до трех крупнокалиберных пулеметов - по одному у каждого члена экипажа (12042).

В августе 1943 22 завод выпустил 5 Пе-2 М-82-112 с ВИШ-105В. Первый - 1/266, потом по 1-2 в сериях с 227 по 243, а 244 была почти вся с М-82. Всего сделали 32, но военная приемка приняла 24 (10 - в 1944) (2205,41).

В августе 1943 г. завод № 22 собрал первые пять Пе-2 с М-82. Как и в случае с разведчиками и учебными самолетами, машины с моторами М-82Ф выпускались как бы внутри 20-самолетных серий. Первым был построен самолет № 1/226, затем сделали по одной-две машины в сериях с 227 по 243, а вот 244 серия почти целиком оснащалась швецовскими моторами. На этих самолетах внедрили все новинки, появившиеся к тому времени на серийных Пе-2, в том числе фонарь пилотской кабины со сдвинутой вперед мачтой радиоантенны и усовершенствованную турель у штурмана. Чуть раньше, чем на сериях с М-105ПФ, появился расширенный верхний люк. Неизменным осталось отсутствие пулеметов ШКАС у пилота и стрелка, что впоследствии подвергалось критике в строевых частях. Носовой ШКАС, например, часто использовался для пристрелки. В серии были восстановлены мотогондольные бомбоотсеки. Мясищев планировал продолжение работ по совершенствованию типа Пе-4 путем установки нового фонаря с турелью ФЗ, изменения конструкции средней секции фюзеляжа по типу Пе-2Ф и увеличения внутренней бомбовой нагрузки, но этот вариант машины, названный Пе-4А, не был построен. Из 32 изготовленных серийных Пе-2 со звездообразными двигателями военной приемке были сданы только 24. Несмотря на столь небольшое количество этих машин, они появились на фронте и участвовали в боевых действиях (3542).

В августе 1943 г. завод № 22 сумел собрать только пять Пе-2 с двигателями М-82-112 и винтами ВИШ-105В. Как в случае с разведчиками и учебными вариантами "пешек", машины с М-82 выпускались как бы "внутри" обычных 20-самолетных серий. Первым стал самолет зав. №1/226, затем сделали по одной - две машины в сериях с 227-й по 243-ю, а вот 244-я серия почти целиком оснащалась "швецовскими" моторами. На этих бомбардировщиках внедрили все новинки, появившиеся к тому времени на серийных Пе-2, втом числе фонарь пилотской кабины со сдвинутой вперед мачтой радиоантенны и усовершенствованную турель ВУБ-1 у штурмана. Чуть раньше, чем на серийных машинах с М-105ПФ, появился расширенный верхний люк стрелка-радиста.

Для облегчения самолета и улучшения его аэродинамики пулеметы ШКАС у пилота и стрелка-радиста были сняты, что впоследствии подвергалось критике в строевых частях. На обычных "пешках" носовой ШКАС с большим боекомплектом нередко использовали для пристрелки. Бомбоотсеки в мотогондолах на серийных Пе-2 с М-82 восстановили. От свинцового груза в хвосте отказались, заменив его железной плитой, установленной между 12-м и 13-м шпангоутами хвостовой секции в качестве дополнительной зашиты стрелка. Кроме того, аккумулятор и кислородные баллоны перенесли дальше в хвост.

Мясищев планирован продолжение работ воздухозаборника по совершенствованию типа Пе-4 путем установки нового фонаря с турелью "ФЗ", изменение конструкции средней секции фюзеляжа по типу Пе-2Ф и увеличение внутренней бомбовой нагрузки, но этот вариант машины, названный Пе-4А, так и не построили.

Из 32 изготовленных серийных Пе-2 со звездообразными двигателями военной приемке были сданы только 24 (из них 10 - в 1944 г.). Несмотря на столь небольшое количество машин, они появились на фронте и участвовали в боевых действиях. Серийный самолет Пе-2 с М-82 испытывался в НИИ ВВС в периоде января по март 1944 г., причем это был не зав. № 1/226 (на нем входе заводских испытаний на одном из моторов оборвался шатун, и самолет вышел из строя), а машина зав. № 1/232. Из-за неудовлетворительной работы карбюраторов и высотных корректоров двигатели на высоте более 3000-4000 м не развивали полную мощность, поэтому максимальная скорость самолета на второй границе высотности оказалась меньше, чем на первой границе (526 км/ч). Летчик-испытатель генерал- майор авиации П.М. Стефановский в донесении об облете серийного Пе-2 с М-82 написал:

"Положительным качеством данного самолета является возможность производить полеты на одном моторе с полетным весом 8300 кг как с убранными, так и с выпущенными шасси... Глиссада планирования за счет больших оборотов моторов с убранным газом несколько более пологая... В остальном самолет остается таким же сложным и неудобным для экипажа, как и серийные самолеты Пе-2 с М-105ПФ".

Основными причинами, сдерживавшими серийный выпуск Пе-2 с моторами воздушного охлаждения, оказались очень низкое качество маслорадиаторов и дефицитность самих двигателей, прежний резерв которых "съели" истребители Ла-5. Остается загадкой, как мог Государственный Комитет Обороны планировать массовый выпуск "пешек" с М-82, если их не хватало даже для самолетов Лавочкина (12042).

В августе 1943г. начались летные испытания РД-1 на самолете Пе-2 с реактивной установки РУ-1 С.П.Королева. Первый полет с включением РУ-1 на высоте 2760 м состоялся 1 октября 1943 г. (10668).

В августе 1943 г. серийный самолет Пе-2 № 19/205 с полетным весом 8550 кг на испытаниях в ЛИИ развил на высоте 3700 м максимальную скорость полета 521 км/час: его моторы работали на винты марки ВИШ-61Б, обычные для "пешек" того времени. Вскоре из частей стали поступать жалобы на раскрутку винтов при пикировании. Пришлось заменить их на ВИШ-105, с автоматикой, работающей по "прямой схеме". С этими винтами Пе-2 мог идти на одном моторе без снижения на высотах до 1000 м (3542).

В августе 1943 на заводе 22 сделали Пе-8 с АШ-82ФН N 42410, рассчитанный на нагрузку в 7 т и командир 45 АД В.И.Лебедев предложил отметить ГК, присвоив этой модификации имя Незваля (1792,7).

В августе 1943 года построили Пе-8 4М82 №42410 с улучшенной прочностью, что позволяло поднимать 7 тонн бомб. Машина прошла войсковые испытания так хорошо, что командир 45-й авиадивизии предложил считать ее новым стандартным типом, расширив серийный выпуск, и присвоить ей обозначение в честь Главного конструктора Незваля (22872).

В августе 1943 года экипаж В.И. Жданова выполнил на ДВБ-102 первый дальний (перегоночный) перелет по маршруту Омск — Казань — Москва. Вслед за этим на опытном заводе НИИ ВВС на самолете начали подготовку по установке форсированных двигателей АШ-71Ф с турбокомпрессорами ТК-3, которые удалось получить лишь в 1944 г. Одновременно с этим в соответствии с макетом «Дублера» переделали носовую кабину, заменив каплевидный фонарь летчика новым, занявшим практически всю ширину фюзеляжа. Это улучшило обзор и дало возможность штурману подменять летчика в длительном полете. В таком окончательном виде с мая 1944-го по 25 июля 1945 года самолет проходил летные испытания. Несмотря на то, что двигатель М-71Ф, развивавший взлетную мощность 2250 л.с., прошел 50-часовые стендовые испытания, его надежность оставляла желать лучшего. В и-тоге почти четырехлетней работы на ДВБ-102 получили максимальную скорость 570 км/ч, практический потолок 10 750 метров и дальность 3740 км. К этому времени полным ходом шли работы по четырехмоторным дальним бомбардировщикам «64» Туполева и ДВБ-202/302 Мясищевас двигателями жидкостного охлаждения АМ-43 ТК и АМ-46ТК, расчетные параметры которых превосходили ДВБ-102 и наиболее полно отвечали требованиям ВВС конца 1940-х годов. Параллельно с доводками первой опытной машины в 1941 году велись работы по проектированию и постройке дублера, первоначально рассчитывавшегося под двигатель МБ-100. Однако после эвакуации завода № 156 в соответствии с июньским 1942 года приказом НКАП работы по дублеру временно прекратились. Уже в Москве его пытались приспособить под двигатели АМ-46ТК, но в окончательном виде построили с двигателями М-71Ф с учетом установки АШ-72. Вследствие возможного выхода из строя потом его законсервировали вместе с другими самолетами на аэродроме имени Фрунзе, а после списали (10745,238).

В августе 1943 г. экипаж В.И.Жданова выполнил на ДВБ-102 первый дальний перелет по маршруту Омск-Казань-Москва (аэродром Чкаловская), позволивший определить дальность машины. Доводка "102-й" машины велась под руководством Н.Г.Нурова. В Москве, а точнее - на опытном заводе НИИ ВВС в Чкаловской на самолете начали подготовку по установке форсированных двигателей АШ-71Ф с турбокомпрессорами ТК-3, которые удалось получить лишь в 1944 г. Одновременно с этим, в соответствии с макетом дублера, переделали носовую кабину, заменив каплевидный, смещенный к левому борту фонарь летчика на новый, занимавший практически всю ширину фюзеляжа. Это заметно улучшило обзор и дало возможность штурману подменять летчика в длительном полете (3337).

В августе 1943 г. первый опытный экземпляр ДВБ-102 перегнали в Москву, где его совершенствование продолжилось. Была построена и смонтирована на самолете новая передняя герметическая кабина с увеличенным фонарем летчика, установлены двигатели АШ-71Ф с турбокомпрессорами ТК-3. Совместные испытания доработанной машины велись в период с мая1944г. по 25 июля 1945 г (11941).

В августе 1943 года экипаж летчика-испытателя НИИ ВВС В.И. Жданова выполнил на ДВБ-102 первый большой перелет по маршруту Омск — Казань — Москва (аэродром Чкаловская), позволивший определить дальность машины. Доводка «102-й» машины велась под руководством Н.Г. Нурова. В Москве, точнее, на опытном заводе НИИ ВВС в подмосковной Чкаловской, на самолете начали подготовку по установке форсированных двигателей АШ-71Ф с турбокомпрессорами ТК-3, которые удалось получить лишь в 1944 году. Одновременно с этим, в соответствии с макетом самолета-дублера, переделали носовую кабину, заменив ка-плевидный, смещенный клевому борту фонарь летчика новым, занимавшим практически всю ширину фюзеляжа. Это заметно улучшило обзор и дало возможность штурману подменять летчика в длительном полете (11446).

В августе 1943 проходили заводские испытания И-220 с АМ-39, начатые в июле (4,249).

В августе 1943 начались летные испытания И-220 второго (1021,78).

В августе 1943 закончились летные испытания И-220А МиГ N 1, которые шли с июля или 3 июня. В полетах участвовал П.А.Журавлев и машину потом переоборудовали АМ-39 (1084,41).

В августе 1943 Шахурин поручил начальнику ЛИИ дать оценку самолету Гу-1. В своем докладе Чеса-лов сообщал: "...Рассмотрение материалов (расчетных, результатов продувок моделей и результатов работы аварийной комиссии. - Прим. авт.) позволяет отметить два основных крупных дефекта конструкции этого самолета:

1. Неудачная в аэродинамическом отношении компоновка моторного оборудования вызвала сильную вредную интерференцию, из-за чего резко ухудшились летные свойства самолета по сравнению с проектными наметками по результатам испытаний гладкой модели.

2. Исключительно большое перетяже-ление истребителя (около тонны) против запроектированного конструктором веса.

Дефекты конструктивной компоновки выразились в следующем: значительная часть центроплана вблизи фюзеляжа испорчена большими вырезами в передней части профиля для туннеля водорадиа-тора; выход из туннеля водорадиатора осуществлен на верхней поверхности крыла вблизи фюзеляжа; заборник туннеля маслорадиатора размещен вблизи сопряжения центроплана с фюзеляжем;

зализ в сопряжении задней верхней части центроплана с фюзеляжем, по-видимому, недостаточен для такой компоновки охлаждения.

Вышеуказанные дефекты в несколько иной форме и масштабе встречаются и на ряде других самолетов, но на них ухудшение лётных свойств почти не заметно. Например, вырезы в передней кромке профиля и выход воздуха из радиатора по верхней поверхности крыла осуществлены на самолетах Пе-2, "103", Су-2, Су-3 и новом истребителе т.Микояна.

Конструктивная компоновка охлаждения в указанных случаях не вызвала вредной интерференции. Этого удалось достичь, благодаря большому опыту и квалификации конструкторов, а в ряде случаев, благодаря специальной отработке этих вопросов в лабораторных условиях (Пе-2 и самолет "103").

Помимо относительных вырезов в крыле в таких случаях необходимо учитывать и свойства профиля крыла. Скоростной профиль (..) 1-В-10, выбранный т.Гудко-вым, по-видимому, особенно чувствителен к разного рода надстройкам и вырезам и требует осторожного подхода.

Несмотря на это, при другой конструктивной компоновке охладительных устройств даже при этом профиле можно было бы избежать столь сильной вредной интерференции и сохранить аэродинамические свойства самолета т. Гудкова на уровне полученных при продувке гладкой (без вырезов) модели.

Однако, если учесть перетяжеление самолета и в расчетные данные конструктора, опирающиеся на продувки гладкой (...) модели и, следовательно, являющиеся идеализированными, внести поправки только на вес, то летные характеристики этого самолета, как опытного, следует признать далеко не блестящими.

В нижеследующей таблице приведены основные расчетные характеристики самолета по данным КБ тов.Гудкова для веса 4200 кг и те же характеристики, пересчитанные на вес 4600 кг (реальный вес этого самолета более 4600 кг).

ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОЛЕТА

|  | По данным КБ (вес 4200 кг) | Вес 4600 кг |
| --- | --- | --- |
| Макс. скорость у земли км/час |  |  |
| у земли | 524 | 518 |
| на высоте 7500 м | 680 | 674 |
| Время виража | 22 | 25 |
| Длина разбега (м) | - | >850 |

Таблица показывает, что в части максимальной скорости у земли, времени виража, времени подъема на 5000 м и длины разбега самолет тов. Гудкова уступает нашим серийным истребителям.

Снижение полетного веса этого самолета весьма затруднительно, так как ряд основных частей самолета (например, крыло) не имеют нужного запаса прочности даже при весе 4200 кг.

Принимая во внимание вышеизложенное, считаю, что самолет-истребитель конструкции тов. Гудкова типа "Аэрокобра" никакого практического интереса для нашей авиации не представляет." (7686,5)

В августе 1943 года после реэвакуации ОКБ-33 было размещено на ранее занимаемых площадях на территории завода № 315, а при заводе № 33 был организован филиал, в силу чего ОКБ было присвоено наименование ОКБ-315-33. Это наименование сохранялось до апреля 1957 года, когда филиал приказом МАП от 26 февраля 1957 года № 66сс был выделен в самостоятельное ОКБ.

По производственному назначению ОКБ было организовано как агрегатное предприятие и это свое назначение выполняет до настоящего времени. В профиле ОКБ за время его существования произошли коренные изменения, связанные с развитием авиационной техники.

В период с 1938 года по 1948 год в тематике ОКБ преобладали работы по проектированию и изготовлению карбюраторов и другой топливной аппаратуры для поршневых двигателей. С 1948 года в тематику ОКБ включаются работы по проектированию и изготовлению систем топливопитания и регулирования различных реактивных двигателей и летательных аппаратов, в настоящее время эти работы полностью определяют профиль ОКБ.

В момент организации ОКБ в 1938 году производственной и экспериментальной базой его были цеха серийного производства завода № 33, а начиная с 1939 года началась организация собственной производственной и экспериментальной базы.

Эвакуация задержала этот период развития ОКБ.

Руководителем ОКБ с 1940 года является гл. конструктор Коротков Ф.А. (9391)

В августе 1943 г. в ЦИАМ была организована лаборатория по исследованию и разработке воздушно-реактивных двигателей во главе с А.М. Люлька. К созданию реактивных двигателей в это же время были подключены некоторые научные подразделения, в том числе возглавляемое В.В. Уваровым (9016).

В августе 1943 закончилось проектирование и постройка И-211 с М-82Ф (Б), которые начали в декабре 1942. В августе 1943 закончили и летные испытаний. Оказался хорошим и сделали десять предсерийных для войсковых испытаний на Калининском фронте. ГКО отказался от серии (1084,40).

В августе 1943 г. из сборочного цеха в Горьком выкатили экспериментальный истребитель №39210109. Опытный глаз сразу отметил новшества. Прежде всего, всасывающий тракт перенесли с верхней части капота вниз, под обшивку; воздух в него поступал через окно сверху в переднем кольце капота. Мас- лорадиатор сдвинули назад и разместили снаружи между третьим и пятым шпангоутами. Средняя секция фонаря стала не сдвигаться назад по направляющим, а откидываться вбок, как на немецком истребителе Bf 109. Дополнительные щитки полностью закрывали убранные колёса основных стоек шасси. Кроме этого, улучшили зализы крыла с фюзеляжем, выхлопные коллекторы заменили индивидуальными патрубками по типу Ла-5ФН, доработали капот и улучшили герметизацию самолёта. Возросла до 20% осевая компенсация руля высоты, снизившая нагрузки на ручку управления самолётом, а прицел ПБП-1 заменили на ВВ-1. Вооружение осталось прежнее - две синхронные пушки СП-20, не изменилось и оборудование кабины.

В таком виде самолёт поступил на государственные испытания, проходившие с 30 сентября по 18 октября 1943 г. Ведущим инженером по машине был Н.Н. Борисов. По мнению ведущих лётчиков А.Г. Кубышкина и И.М. Дзюбы, а также участвовавших в облёте нового истребителя П.М. Сте- фановского и А.Г. Прошакова, самолёт по технике пилотирования ничем не отличался от серийных машин, но обзор из кабины в стороны ухудшился (в основном, из-за потёртости плексигласа боковых подвижных створок), что усложняло посадку и взлёт с ограниченных площадок. Более того, открывавшийся вбок фонарь затруднял посадку лётчика в кабину, аварийный его сброс двумя руками оказался неудобным. Но обзор вперёд, благодаря переносу воздухозаборника двигателя вниз, улучшился, облегчив также прицеливание.

Максимальная скорость самолёта возросла до 630 км/ч, время виража сократилось на 1 - 2 с, а набор высоты за боевой разворот увеличился до 120 м. Улучшенная герметизация кабины и вентиляция позволили снизить температуру в ней до достаточно приемлемых 30°. Хотя этот вариант истребителя в серию не пошёл, многие заложенные в нём технические решения потом перекочевали на будущий Ла-7 (11986).

В августе 1943 проходил испытания Ла-5 с М-82 "82-ВГ" N 2124 и испытания продолжились в ноябре 1943 (744,2).

В августе 1943 г. автомат 82-ВГ испытывался на с-те Ла-5 № 2124 с М-82 В ноябре 1943 испытывался во 2-м упр. НИИ ВВС удовлетворительно. В апреле 1944 проходил испытания на с-те № 39211618 на заводе 21 удовлетворительно.

В июле 1944 испытавался во 2у ГК НИИ ВВС на с-та Ла-5 № 1618 вновь удовлетворительно

Отмечено, что значительно облегчает управление ВМГ

Э-67 испытывался в мае 1943 в ЛИИ с участием представителей ГК НИИ ВВС на Ла-5 № 37210871 (мотор АШ-82Ф), в апреле и мае 1944 на с-те № 1618 на заводе № 21 и в июле в ГК НИИ ВВС во 2У - удовлетворительно.

В январе 1945 во 2У ГК НИИ ВВС проведено испытание Э-67В (с набором капсюльныфх анероидов) на с-те Ла-5 № 39212183 с АШ-82ФН. Прошли удовлетворительно - высота переключения скоростей нагнетателя - стабильная.

АРТЦ-43 - был изготовлен в опытном экз. В 1943 заводом № 194 НКАП согласно плану опытных работ ВВС КА

Проходил летные испытания в НИИ Спецслужб ВВС в 1943 на Ла-6 М-82. Автомат работал устойчиво и без запаздывания.

В 1943 согласно совместному приказу ВВС и НКАП № 236/672 от 19 апреля 1943 з-д № 149 НКАП изготовил опытную серию АРТЦ-43 для оборудования Ла-5. Образцы прошли контрольные испытания на с-те Ла-5 М-82 и опытная партия была допущена для проведения войсковых испытаний.

В 1944 автомат АРТЦ-43 удовлетворительно прошел войсковые испытания на Ла-5 фн и был принят на вооружение ВВС.

ГУЗ ВВС КА было предложено ввести АРТЦ-43 в спецификацию спецоборудования с-та Ла-5 и Ла-7, а серийный выпуск и установку на ст-тах производить по графику, согласованному с НКАП.

Автомат работал надежно и практически безинерционно регулировал на с-те температуру головок цилиндров (744,1).

В августе 1943 года из сборочного цеха выкатили истребитель № 39210109 и опытный глаз авиаторов сразу отметил новшества. Прежде всего, всасывающий патрубок перенесли с верхней части мотора под капот, а торчащую "бородку" маслорадиатора разместили между третьим и пятым шпангоутами. Фонарь, вместо сдвижного, стал открывающимся вбок по типу Bf 109, а дополнительные щитки полностью закрывали убранные колеса основных опор.

Кроме этого, улучшили зализы крыла с фюзеляжем, выхлопные коллекторы заменили индивидуальными патрубками, доработали капот и улучшили герметизацию самолета. Возросла до 20 процентов осевая компенсация руля высоты, снизившая нагрузки на ручку управления самолетом, а прицел ПБП-1 заменили на ВВ-1. Вооружение осталось прежнее - две синхронные пушки СП-20, не изменилось и оборудование кабины.

В таком виде самолет поступил на государственные испытания, проходившие с 30 сентября по 18 октября 1943 г. Ведущим инженером по машине был Н.Н. Борисов. По мнению летчиков-испытателей А.Г Кубышкина и И.М. Дзюбы, П.М. Стефановского и А.Г. Прошакова, самолет по технике пилотирования ничем не отличался от серийных машин, но обзор из кабины в стороны ухудшился из-за потертости плексигласа боковых подвижных створок, что усложнило посадку и взлет с ограниченных площадок. Более того, открывавшийся вбок фонарь затруднял посадку летчика в кабину, да и аварийный его сброс двумя руками оказался неудобным. Но обзор вперед, благодаря перенесению воздухозаборника под капот, улучшился, облегчив летчику прицеливание.

Скорость возросла до 630 км/ч скорости, время одинарного виража сократилось на 1-2 секунды, а набор высоты за боевой разворот увеличился до 120 м.

Лучшая герметизация кабины и вентиляция позволили снизить температуру почти до 30 градусов. Хотя истребитель в серию не пошел, многие технические решения, заложенные в нем, перекочевали на будущий Ла-7 (12032).

В августе 1943 года был построен первый учебно-тренировочный Ла-5 (оснащенный двигателем М-82Ф) и через месяц поступил в НИИ ВВС. На его борту над номером 07 красовалась надпись: "Подарок фронту в честь 25-летия ВЛКСМ".

Открытая (без фонаря) кабина летчика-инструктора размещалась между пятым и восьмым шпангоутами. В этом месте пришлось усилить фюзеляжный вырез верхними лонжеронами и ввести два дополнительных шпангоута. С машины сняли одну пушку СП-20, а ее место занял баллон со сжатым воздухом. Для учебного самолета ненужными стали бронеспинка и бронестекло, система нейтрального газа и бомбовое вооружение. Отказались и от радиооборудования.

Ведущими по испытаниям спарки были инженер В.И. Алексеенко, летчики А.Г. Кубышкин и Ю.А. Ангипов. Облетали самолет П.М. Стефановский, В.И. Хомяков, И.М. Дзюба и К.И. Овчинников. По их мнению, задняя кабина оказалась тесной, особенно для летчиков в зимнем обмундировании, но по технике пилотирования самолет почти не отличался от боевого Ла-5, если не считать повышенной чувствительности к перетягиванию ручки управления. В полете с открытым фонарем передней кабины, что практиковалось среди советских пилотов, сильно задувало заднюю кабину, и зимой летать без маски было невозможно.

Учебно-тренировочный Ла-5 испытания прошел удовлетворительно и рекомендовался к серийной постройке, но с обязательной установкой переговорного устройства и устранением выявленных дефектов, впрочем, последних было не так много.

Месяц спустя в НИИ ВВС появилась еще одна спарка и тоже завода №21, однако она испытания не выдержала, а серийному учебно-тренировочному Ла-5 было суждено появиться лишь в конце 1944 г. (12032).

В августе 1943 в ЛИИ НКАП и филиале ЦАГИ в соответствии с приказом N 915с проходили контрольные испытания серийных Як-7 N 4925 завода 153 выпуска августа, Як-9 завода 153 выпуска август, Як-1 N 28148 производства завода 292 август, Ла-5 М-82Ф N 39213718 производства завода 21 август (1783).

В августе 1943 года инженеры серийного конструкторского бюро и отдела эксплуатации и ремонта завода № 153 В.Г. Феррейн и Ю.Б. Блезе подготовили для летчиков и механиков ВВС инструкцию под названием "Скорость", способствующую улучшению скоростных характеристик Як-9. Главный инженер ВВС КА генерал-полковник А. Репин, ознакомившись с ней, наложил резолюцию: "Всем летчикам и механикам тщательно усвоить и точно выполнять все пункты настоящей инструкции".

Документ весьма впечатлителен и интересен, поэтому приведу его, с вашего позволения, полностью:

"В результате систематической работы над повышением скоростей серийных самолетов ЯК, завод за год внедрил ряд конструктивных изменений, давших реальный эффект. Скорость серийных самолетов увеличилась на 10%.

Вот краткий перечень этих изменений:

1. Замена щитка костыля двухстворчатым лючком, обеспечивающим плотное и гладкое закрывание выреза при убранном костыле.

2. Полировка носков крыла, киля и стабилизатора /передняя треть хорды/ в целях уменьшения сопротивления трения.

3. Обтекатели на выхлопные патрубки мотора.

4. Уменьшение щелей между стабилизатором и рулем высоты, килем и рулем поворота.

5. Улучшение обводов туннеля маслора- диатора и герметизация этого туннеля.

6. Улучшение обводов входной части туннеля водорадиатора, герметизация этого туннеля и изменение хода открывания заслонки.

7. Установка герметизированной перегородки за кабиной летчика.

8. Изменение ступеньки подвижной части фонаря кабины с целью улучшения плавности его обвода, следовательно, уменьшение сопротивления.

9. Улучшение обводов хвостового оперения.

10. Улучшение обводов руля высоты возле руля поворота.

11. Герметизация лючков в нулевых нервюрах крыла.

Завод продолжает работать над увеличением скоростей выпускаемых самолетов и имеет основание надеяться увеличить их в ближайшее время еще на 10-15 км/ч.

Достигнутые на заводе максимальные скорости можно обеспечить при эксплуатации в воинских частях при условии соблюдения определенных правил.

В одинаковой степени это зависит от механиков, обслуживающих самолет и от летчика, летающего на нем.

Что должен делать технический состав и за чем следит?

1. Сохранять и поддерживать в отличном состоянии внешние поверхности самолета, особенно верхние поверхности носка крыла, киля и стабилизатора, отполированные на заводе. Не забывать, что сопротивление поверхностного трения у скоростных самолетов достигает 65% от общего сопротивления.

2. Обеспечить такую регулировку щитков крыла, а также щитков шасси и костыля, при которой данные щитки в полете плотно прилегали бы к поверхности крыла и фюзеляжа.

3. Следить, чтобы мягкие окантовки кромок герметизации туннелей радиаторов всегда плотно и равномерно прилегали по всему контуру без щелей и разрывов.

4. Следить за герметизацией фюзеляжа и при появлении щелей тщательно их заклеить полотном на эмалите. В случае деформации в полете заслонки перегородки герметизации /самолеты Як-7Б и Як-9/ можно рекомендовать заклеивать ее лентой на эмалите.

5. Следить, чтобы обтекатели выхлопных патрубков мотора всегда имели ровную поверхность без вмятин и т.п. дефектов.

6. При съемке и установке крышек капота не допускать появления на них вмятин. Все лючки, имеющиеся на самолете, не должны "дышать" в полете.

7. Следить за состоянием сот радиаторов, соты должны всегда быть чистыми, на них не должно быть масляной эмульсии. Масляная пленка на сотах радиаторов значительно ухудшает их теплоотдачу и приводит к перегреву мотора, что может вынудить летчика делать площадки при наборе высоты на перехвате высоко летящего противника или прекратить преследование при догоне его.

8. Не допускать вибрацию заслонки туннеля водорадиатора при работе мотора на земле, своевременно погашать люфты.

9. Обеспечивать регулировку мотора и управления винтом, дающую полную отдачу мощности мотора согласно действующих официальных указаний.

10. Помнить, что гарантированные летные данные самолета обеспечиваются, помимо аэродинамики, определенными данными мотора - наддувом и оборотами на данных высотах. Наддув мотора М-105ПФ должен быть отрегулирован строго в пределах 1030-1060 мм рт. ст. <...> при винте ВИИ1-61П на самом малом шаге (20° для данного наддува) и при числе оборотов коленчатого вала выше 1900-2000 в минуту. Регулировка наддува ниже 1030 мм рт. ст. приводит к недобору мощности мотора превосходящему допустимые 2% из расчета I мм рт. ст. - 1 л.с.

Регулировка, допускающая превышение величины наддува 1060 мм рт. ст., недопустима по следующим соображениям:

а) Возникают перегревы мотора, требующие увеличения открытия заслонок радиатора, что приводит к снижению максимальной скорости и увеличению расхода топлива.

б) Получается снижение границы высотности из расчета 1 мм рт. ст. -10 м высотности; наддув 1000 мм рт. ст. означает снижение границы высотности с 3650 м до 3250 м. Это также приводит к уменьшению максимальной скорости (до 10 км/ч), так как в этом случае мощность в среде с большей массовой плотностью воздуха, т.е. с большим вредным сопротивлением, падает.

Номинальные обороты мотора М-105ПФ установлены в пределах 2650-2750 об/мин. <...> при наименьшем угле установки лопастей ВИШ-61П в 20° (кольца ограничиьтели малого шага на диске регулятора Р-7Н не должны ограничивать указанных оборотов меньшими числами в условиях полета на боевых высотах. Важно лишь, чтобы раскрутка винта не превосходила 2800 об/мин.

И. На режиме полета с максимальной скоростью ниже второй границы высотности (3650 м) указанные выше номинальные обороты 2650-2750 в минуту использовать нельзя из-за падения КПД винта и приходится ограничиваться 2550 об/мин. на полном газе, несколько затяжелив винт.

12. Регулировка управления заслонками всасывающего патрубка всегда должна обеспечивать полное открытие заслонок при убранном положении шасси.

13. Ставить ухваты бомбодержателей только когда они нужны. Выпускать самолет в воздух без ухватов следует, заклеив полотном на эмалите отверстия под ухваты. Установленные ухваты снижают скорость на 6-7 км/ч.

14. Тщательно следить за тем, чтобы заводская установка трубки Пито не была бы сбита. При полете с трубкой Пито, поставленной косо, на указателе скорости летчик никогда не увидит данных, гарантированных заводом.

15. Соединения динамической и статической проводок к указателю скорости должны быть всегда герметичными. При проверке ПУСом (прибор тарировки указателя скорости. - Прим. авт.) выдержку давать на 350-400 км/ч.

Что должен делать летчик и за чем следить, чтобы получить максимальную скорость?

1. Летать с полностью закрытым фонарем и закрытой вентиляцией кабины. Помнить, что открытый фонарь уменьшает максимальную скорость на 20 км/ч.

2. Полностью снимать мощность с мотора, правильно пользуясь соответствующими рычагами: ниже второй границы высотности выдерживать 2550 об/мин, а выше второй границы высотности 2700 об/мин.

3. Набор высоты делать только на 2700 об/мин. Скорость на наборе держать по таблице.

4. При полете на максимальной скорости, заслонки туннелей радиаторов обязательно поставить по потоку. Заслонки туннелей поставленные не по потоку, а отклоненные на максимальный угол уменьшают максимальную скорость на 30-40 км/ч.

5. Попросить соседа по звену проследить, нет ли отсоса в полете щитков крыла и <...> шасси, и не вибрирует ли заслонка туннеля водорадиатора. Отсос щитков уменьшает скорость на 15 км/ч.

Можно также проверить самому, нет ли отсоса в полете шитков крыла: повернуть на максимальной скорости полета ручку крана щитков на подъем - если при этом самолет станет "пухнуть", это будет свидетельствовать о наличии отсоса щитков и неправильной их регулировки" (12046).

В августе 1943 г. Як-1М продувался в аэродинамической трубе для поиска дополнительных мер по улучшению обводов и работы устройств охлаждения.

На основе результатов продувок 17 сентября 1943 г. был выпушен второй прототип Як-IM, или "Дублер", как его иногда называли. Помимо форсированного мотора, переведенного на повышенный наддув во всем диапазоне высот и получившего обозначение ВК-105ПФ2, на самолет был установлен винт ВИШ-105СВ-01, новые водо- и масло- радиаторы с увеличенными, по сравнению с первым экземпляром, площадями охлаждающих поверхностей (на 7 и 8,83 м2 соответственно). Вооружение усилили за счет установки двух синхронных пулеметов УБ, а мотор-пушку заменили опытной облегченной пушкой LUA-20M. Обшивка хвостовой части фюзеляжа стала полностью фанерной (тол- шиной 2 мм). Козырек фонаря выполнили беспереплетным. Ввели также многочисленные эксплуатационные улучшения. Вес конструкции "Дублера", по сравнению с Як-1, уменьшился на 250 кг.

Дублер успешно прошел заводские (с 20 по 30 сентября 1943 г.) и государственные (с 6 по 15 октября) испытания. Сравнительные испытания и учебные воздушные бои показали, что новый истребитель не уступает ни одному из истребителей воюющих на Восточном фронте сторон в скорости (кроме Ла-5ФН на форсаже), а также в скороподъемности и в вертикальном маневре до высоты 5000 м. Постановлением ГКО от 26 октября 1943 г. Як-IM был переименован в Як-3 и под этим обозначением запущен в серийное производство (12048).

В августе 1943 на первом Як-1М Москит были реализованы рекомендации ЦАГИ: на все цилиндры поставили индивидуальные выхлопные патрубки, воздухозаборник ПЦН перенесли под капот, полотняную обшивку хвостовой части заменили фанерной, улучшили герметизацию и подгонку панелей, люков и створок шасси. Летные испытания доработанного самолета показали, что скорость у земли достигла 573, а на высоте 4 500 м — 653 км/ч (22751).

В августе 1943 г. по распоряжению заместителя наркома А.С.Яковлева ИТП (М) подвергли статическим испытаниям. Самолет их прошел успешно, выдержав 100% нагрузку, но летать на нем было уже нельзя (10667).

В августе 1943 г. проведенные в НИИ ВВС контрольные испытания серийного Ла-5Ф № 37-18 показали снижение скорости у земли на 10 км/ч, на границе высотности на 5 км/ч и увеличение времени набора высоты 5 км на 30-40 с по сравнению с машинами головной серии. Уменьшение высотности произошло из-за неправильной регулировки проводки управления мотором, что было поправимо. Хуже оказалось превышение нормы температуры головок цилиндров (11123).

От самолетостроителей требовалось не только создание новых модификаций Ла-5, но и улучшение качества серийной продукции. В войсках жаловались, что дальность Ла-5Ф меньше гарантированной из-за неустойчивой работы карбюратора АК-82БП, допускавшего переобогащение смеси на режиме «скоростной дальности». Контрольные испытания на дальность на наивыгоднейшем режиме на высоте 500-1000 м, проведенные на Ла-5 М-82А № 37210444 выпуска октября 1942 г., дали 970 км, самолета № 37212124, построенного в июле 1943 г., — 820, а Ла-5Ф №37212501Ф, сданного в июне, — 580 км при одинаковой заправке в 340 л. После этого на основании приказа НКАП № 602с от 29 октября 1943 г. разработали и внедрили в серию на Ла-5 улучшенный карбюратор (11123).

В августе 1943 отзыве по самолету Ла-5 с мотором М-82ФН Герой Советского Союза командир эскадрильи гв. к-н Луцкий В.В. по результатам войсковых испытаний Ла-5ФН в 32 ГИАП писал:

«На самолете Ла-5 с мотором М-82ФН я сделал 55 боевых вылетов, из них - 28 воздушных боев. Самолет Ла-5 имеет некоторые преимущества в отношении ФВ-190 в вертикальной скорости, т.е. уходит и догоняет на крутой восходящей спирали, маневреннее на виражах и имеет равную горизонтальную скорость с открытым колпаком. Все эти данные до высоты 2000-3000 м. Уступает ФВ-190 в бронировании, живучести машины и вооружении. Самолет ФВ-190 с данным вооружением на самолете Ла-5 сбить трудно, даже с полного боекомплекта (с короткой дистанции). Самолет ФВ-190 хорошо бронирован. Самолет Ме- 109Г-2 уступает намного в маневренности и не уходит на вертикали с одинаковых скоростей... Самолет Ла-5, по сравнению с отечественными истребителями, имеет ряд преимуществ, полученных вследствие более мощного мотора. Так, в воздушном бою (учебном) с самолетом Ла-5 с М-82Ф, Ла-5 с М-82ФН, имея преимущество в мощности мотора, выдерживает больший крен на вираже, больше набирает высоты в единицу времени на восходящей спирали и отрывается после пикирования на прямой с форсажем. Особенно чувствуется это на высотах 3000-3500 м.

По сравнению с самолетами Як-7 и Як-9, Ла-5 с М-82ФН имеет большую горизонтальную скорость и менее уязвим, что особенно чувствуется благодаря отсутствию во-доохлаждающей системы, а также наличию лобовой защиты - воздушный мотор».

Герой Советского Союза гв. ст. л-т Орехов В.А. о работе мотора М-82ФН отзывался так:

«Мотор в полете работает хорошо на всех режимах. При включении 2-й скорости нагнетателя наблюдается незначительное дымле-ние, но отклонений в работе нет. При работе на форсаже свечи ВГ-12 отказывают через 2-3 мин непрерывной работы, свечи ВГ-25 (были установлены на моем самолете) работали надежнее и на форсаже...» (10723).

В августе 1943 по результатам войсковых испытании Ла-5ФН механик самолета Орехова - гв. т/л-т Бочкарев С.П. в отзыве о работе мотора М-82ФН № 8211036 на самолете Ла-5 № 39210223 указывал:

«За время эксплоатации в боевых условиях мотор М-82ФН работал хорошо, в эксплоатации мотор прост, устойчив малый газ и быстро обеспечивается боевая готовность самолета. Запуск мотора отличный. На моторе был заменен насос НБ-ЗУ из-за поломки возвратных пружин. Замена насоса в полевых

условиях трудности не представила. По мотору существенным дефектом является течь масла из верхнего уплотнения кожухов тяг толкателей. На моторе были заменены резинки на 10 кожухах. Мотор с НВ обслуживать легче, меньше дефектов (в сравнении с карбюраторным мотором) и работает надежнее. За время боевой работы, летчик самолета Герой Советского Союза гв. ст. л-т Орехов сделал 60 боевых вылетов и мотор наработал 79 ч 30 мин, из них в воздухе 67 ч 41 мин» (10723).

В августе 1943 г. начали испытывать эталонный М-82Ф с «82-ВГ», а в начале следующего года под объединенное управление переоборудовали опытный М-82ФН, с которым Ла-5 № 392116161 прошел в июле Государственные испытания. С августа 1944 г. агрегат «82-ВГ» внедрили в серию (11123).

В августе 1943 года ОКБ-153 предложило разработать унифицированный вариант истребителя Як-9. До настоящего времени в печати, включая книгу А.Т. Степанца "Истребители ЯК периода Великой Отечественной войны" самолет преподносился как "улучшенный", однако документ, найденный в архиве ОКБ имени А.С. Яковлева под названием "Характеристика унифицированного самолета Як-9", датированный августом 1943 года, все расставил по своим местам.

Предполагалось, что новая машина, в основу которой были положен фюзеляж и крыло Як-9Т, позволит, в зависимости от задачи, стоявшей перед военными, устанавливать стрел ково-пушечное вооружение в шести вариантах. При этом сохранялись шасси, оперение, силовая установка, пневмо-, бензо- и маслосистемы, электро- и радиооборудование, и прочее.

Самолет построили в ноябре 1943 года на опытном заводе № 115, и в следующем месяце он прошел заводские испытания.

В отличие от предшественника, из-за необходимости установить маслорадиатор ОП-555, доработали центроплан крыла, сделав его по типу Як-3 с двигателем М-105ПФ. Тогда же сняли грузы весовой компенсации элеронов (7 кг), щели между элеронами и крылом закрыли полотняными перегородками и изменили нижнюю панель фюзеляжа между вторым и четвертым шпангоутом из- за установки нового водяного радиатора ОП-554, вала ручного управления самолетом и сидения пилота.

Одновременно заменили козырек фонаря кабилы летчика новым - с плоскими боковыми и передним стеклами. Поскольку лобовое стекло в перспективе должно было быть бронированным, на его место временно поставили макет прозрачной брони.

Полотняную обшивку хвостовой части фюзеляжа заменили фанерной и улучшили герметизацию фюзеляжа, отполировав передние кромки крыла, хвостового оперения и носовую часть капота. Вместо двух воздушных баллонов объемом по семь литров, предназначавшихся для запуска двигателя, поставили один восьмилитровый.

Вооружение машины включало 23-миллиметровую пушку ВЯ (МП-23) с боезапасом 60 патронов и пару синхронных пулеметов УБС (по 170 патронов на ствол). При этом предусмотрели замену МП-23 на МП-20 и МП-37, причем в последнем вари- Як-9М анте снимался один из пулеметов.

2 января 1944-го Як-9У с мотором М-105ПФ и винтом ВИШ-105-СВ-01, ставший эталоном, поступил в НИИ ВВС. Ведущими на этапе государственных испытаний были инженер М.А. Пронин и летчик В.И. Хомяков. Облетали Як-9У Ю.А. Анти- пов, А.Г. Прошаков, Г.И. Седов и Гриднев. Летные испытания из-за доводки вооружения начались лишь 17 мая и затянулись почти на два месяца.

По мнению летчиков-испытателей, Як-9У по технике пилотирования ничем не отличался от серийного Як-9 и по летным данным превосходил последний. В то же время, бронезашита нового истребителя по сравнению с серийным Як-9, хотя и была улучшена, но требованиям заказчика не удовлетворяла. Дальность, полученная при полете на наивыгоднейшем режиме, не превышала 850 км и не соответствовала октябрьскому 1943 года постановлению ГКО (1400 км для всех серийных вариантов Як-9) (12046).

В августе 1943 в ЛИИ НКАП испытали Як-6, который был переоборудован по результатам исследований машины № 640101 з-да № 464 в трубе Т-101 ЦАГИ. ЦАГИ в марте 1943. Выполнены рекомендации ЦАГИ:

На моторы поставили кольца Тауненда,

установили зализы на места сопряжения с фюзеляжем,

Изменили элероны и увеличили их площадь за счет увеличения размаха на 7%,

Уменьшили поперечное V отъемных законцовок крыла,

Ввели изменения в систему управления,

Сняли резиновую дорожку с левой стороны ЦП.

Ви и л И.В.Эйнинс (4657, 18).

В течение августа 1943 шла «утряска» проектных данных самолета ТИС (МА), состава вооружения, компоновочных решений и т.д. Выполнялся «демонтаж самолета под модернизацию», переделывался фюзеляж, изготавливались и монтировались моторные рамы под АМ-39, новые консоли, носовая батарея пушек ШВАК. Радиаторы водяного охлаждения из мотогондол перенесли в консольную часть крыла с воздухозаборниками в передней кромке и выходными управляемыми створками на нижней поверхности консоли. Форма моторных гондол стала более совершенной в аэродинамическом отношении. По согласованию с военными демонтировали за ненадобностью люковую установку КЛУ-2 с пулеметом ШКАС (17500).

В августе 1943 г. трофейные истребители Bf 109G-2 «сражались» с Як-9Д и Ла-5ФН. Первый с большим запасом горючего и большим радиусом действия мог вести бой только на виражах, второй имел преимущество в скорости и скороподемности до высоты 5000 м. На пикировании Ла-5ФН отставал, но на выходе настигал противника за счет меньшего радиуса траектории.

Позже выпустили учебные кинофильмы «Немецкий истребитель Bf 109» и «Воздушный бой Ла-5 с Bf 109G-2».

На «трехточечном» заменили мотор, сняв его с другого трофейного самолета, но 13 сентября окончательно списали. Всего в НИИ ВВС со 2 января по 11 августа 1943 г. поступили пять Bf 109G-2 в различном состоянии. В частности, из уже упоминавшейся Большой Россошки 7 июня вывезли еще истребитель №10457, а 17-я воздушная армия передала машину №14940 (23186).

В августе 1943 состоялись испытательные полеты экспериментального вертолета поперечной схемы Омега И.П.Братухина (237,203).

В августе 1943 года закончилис испытания форсированных М-105ПФ. После получения разрешения В.Я. Климова на форсирование мотора по просьбе А.С. Яковлева в НИИ ВВС увеличили наддув М-105ПФдо 1100 мм рт. ст. путем регулировки РПД, но только на первой скорости нагнетателя. При этом рычаг переключения скоростей нагнетателя закрепили в положении "Первая скорость". Они подтвердили возможность форсирования двигателя и установки его на самолеты (12047).

В августе 1943 в ЦИАМ организовали лабораторию по ВРД во главе с А.М.Люлькой (173,229).

В августе 1943 прошли первые испытания ЖРД Д2М Л.С.Душкина (2928,86).

В августе 1943 на основе У-2 А.Н.Рафаэлянц в 11 ПАМ 1 ВА сделал лимузин У-2 Л. Остался в единственном экз. (1076,724).

В августе 1943 года Завод 31 им. Димитрова был полностью разрушен немецко-фашистскими войсками, которые перед оставлением города подложили под его основные корпуса авиационные бомбы и подорвали их (451).

В августе 1943 г. немцы перед уходом из Таганрога полностью взорвали фабричные корпуса, в которых до эвакуации в 1941 г. в Тбилиси много лет действовал старейший отечественный авиазавод № 31 им. Димитрова.

Это место еще долго потом пребывало в запустении, тогда как другие отраслевые предприятия, пережив разруху вражеской оккупации или прифронтового лихолетья, достаточно быстро возрождались к новой жизни (18305).

В августе 1943 года, по решению Правительства, завод № 464 перемещен в Долгопрудную, а на территории завода № 464 в Тушино организован был завод № 289 и ОКБ Сухого П.О.

В 1945 году завод № 289 был объединен с заводом № 134 и сохранен за ним № 134.

Завод № 134 изготавливал опытные образцы самолетов истребителей и бомбардировщиков.

В 1949 году ОКБ Сухого П.О. по решению Правительства от 14 сентября 1949 года за № 5185-1930 было расформировано и завод № 134 был передан гл. конструктору ОКБ-43 Торопову И.И.

До 1955 года завод № 134 разрабатывал и изготавливал опытные образцы стрелково-пушечного и бомбардировочного вооружения.

В 1955 году, на основании Постановления СМ за № 2543-1224 от 30 декабря 1954 года, завод переключен на новый профиль работы – разработка и изготовление реактивных снарядов системы “воздух-воздух”.

Основные работы завода в 1959 году:

Разрабатываются и изготавливаются опытные образцы реактивных снарядов и проводятся лабораторные и летные испытания:

а) ракеты для самоходного и реактивного комплекса для стрельбы по низколетящим целям;

б) ракета “К-9” с радиолокационной головкой самонаведения;

в) ракета “К-13”.

Разрабатываются и изготавливаются опытные образцы стрелково-пушечного вооружения для самолетов гл. конструктора Туполева.

Разрабатывается и изготавливается бомбардировочное вооружение для самолетов и вертолетов гл. конструкторов Туполева, Мясищева, Бериева, Камова и Миля.

Изготавливаются специзделия (пульты) по заданиям ГК авиатехники для всех самолетов, снабженных изделиями среднего машиностроения.

Изготавливаются по заданиям ГК авиатехники малые серии изделий конструкции Торопова И.И. (9457).

В августе 1943 немецкий летчик Густав Хеулер перелетел на советский аэродром на совершенно исправном FW 190A. Все это позволило тщательно изучить достоинства и недостатки немецкого истребителя. Кроме того, для новых советских истребителей Ла-5ФН и Як-9 были найдены эффективные способы ведения как оборонительного, так и наступательного боя с "фоккером" (9020).

В августе 1943 первые опытные образцы ПТАБ-10-2,5 с взрывателем АД-А проходили заводские наземные испытания в НИИ АВ ВВС и по эффективности действия показали превосходные результаты - они свободно пробивали броню немецких танков всех типов.

ЦКБ-22 в авральном порядке изготовило партию опытных бомб и в октябре предъявило их на государственные испытания в НИИ АВ ВВС.

От ПТАБ-2,5-1,5 «десятка» отличалась формой, габаритами и весом боевой части.

Размер кумулятивного конуса и толщина материала были выбраны исходя из наилучшего действия бомбы по массивным и экранированным преградам. При этом, чтобы не превысить заданных весовых ограничений, корпус бомбы имел коническую форму. Диаметр кумулятивной воронки составлял 85 мм. Корпус бомбы изготавливался из листовой стали толщиной 0,5 мм. Для усиления кумулятивного эффекта и поражения живой силы осколками на корпус бомбы была надета стальная 2-мм «рубашка». Стабилизатор сварной, состоял из четырех одинаковых секторов, отштампованных с зигой на цилиндрической части. К бомбе стабилизатор крепился посредством взрывателя АД-А, как на ПТАБ-2,5-1,5. По сравнению с «двойкой» вес взрывчатого вещества на «десятке» был увеличен до 0,8-0,9 кг. Вес бомбы составлял - 2,7 кг, вес корпуса - 1,9-1,8 кг (12739).

В августе 1943 г. из авиабригады в Тегеран поездом была направлена инженерно-авиационная группа обеспечения перелета, в которую входили инженер-подполковник Красильников (старший группы), опытные авиационные техники Морозов, Воронцов, Бубенин, Баранов, инженер эскадрильи Ростокин, заместитель по тылу эскадрильи Калабушкин, начальник связи авиабригады Куцемелов, начальник метеослужбы авиабригады Комолов, синоптик Смирнов и др. Задача этой группы заключалась в том, чтобы принять самолеты с советской правительственной делегацией на аэродроме в Тегеране, обслужить эти самолеты, обеспечить им надежную связь и охрану, а после окончания конференции обеспечить их обратный вылет. Естественно, вся подготовка и сама работа проводилась в строжайшей тайне. Вся подготовительная работа была выполнена уже к середине октября, потянулись долгие дни ожидания.

Получили конкретное задание: переоборудовать два новых американских транспортных самолета «Дуглас» С-47 и один наш Ли-2 под пассажирский вариант с удобными салонами класса «люкс».

Группа авиационных специалистов бригады во главе с подполковником М. Красильниковым взялась за переоборудование. Трудились напряженно и днем и ночью. Тем более что опыт такой работы в бригаде уже был, еще в 1941 г. пришлось переоборудовать несколько самолетов Ли-2 под пассажирский вариант. Наконец все самолеты были переоборудованы и опробованы в воздухе. Покрашенные в светлые тона самолеты выглядели непривычно красиво и очень эффектно. Генерал И. Чупров доложил руководству об окончании работ. Специально созданной комиссией самолеты были приняты с хорошей оценкой. Два самолета С-47 экипажи правительственной авиадивизии ВВС полковника В. Грачева перегнали на Центральный аэродром имени М.В. Фрунзе. Затем в ноябре на этих самолетах экипажи ВВС улетели в Баку. Из летного состава авиабригады в состав одного из этих экипажей вошел в качестве бортового радиста начальник связи штаба авиабригады майор В. Куцемелов в совершенстве знающий особенности радиосвязи на этом направлении.

10 ноября 1943 г. генерал А. Аполлонов с группой офицеров на самолете Ли-2 (командир экипажа майор М. Скрыльников) прилетел в Баку. Там его уже ждал Н. Комолов, который доложил ему прогноз погоды по маршруту и в пункте посадки. Он просил Аполлонова дать разрешение на вылет группе правительственных самолетов из Баку в Тегеран, пока не закрыты горы и перевалы. Комолов утверждал, что к прилету самолетов в Тегеран аэродром там откроется. После некоторых сомнений разрешение на вылет из Баку в Тегеран было дано. Самолеты один за другим поднялись в воздух и взяли заданный курс.

Руководитель перелета, командование ВВС и другие специалисты настаивали на возвращении самолетов в Баку. Им было не понятно как можно лететь на закрытый аэродром. Комолов настаивал на том, чтобы самолеты не возвращались. Его прогноз оправдался: за час до подхода к Тегерану туман над аэродромом рассеялся, и самолеты благополучно произвели посадку на тегеранском аэродроме. Все самолеты были взяты под охрану, а экипажи отправлены в советское посольство. Кстати, для охраны советской правительственной делегации в Тегеране привлекался полнокровный полк НКВД, полностью состоящий из пограничников....

Не менее успешно прошел вылет самолетов правительственной делегации из Тегерана в Баку, а затем и в Москву после окончания конференции глав трех великих держав.

За успешное выполнение специального правительственного задания М. Красильников был награжден орденом Красного Знамени, были отмечены высокими наградами все члены группы обеспечения. В 1946 г. полковник М. Красильников по состоянию здоровья вышел в отставку. Но неуемный характер не позволял ему сидеть без работы. С 1947 по 1954 г. он трудился старшим инженером ВНИИ ВВС № 4, затем главным механиком Ярославского технологического института и в других организациях. Михаил Сергеевич принимал активное участие в общественной работе. На общественных началах работал старшим инженером Кировского райисполкома, вел технический надзор за строительством зданий университета, райвоенкомата и райисполкома. Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды, Отечественной войны, «Знак Почета», медалями.

За успешное выполнение правительственного задания летный и технический состав авиационной бригады погранвойск, принимавший участие в обеспечении Тегеранской конференции глав правительств СССР, США и Великобритании был награжден правительственными наградами, в том числе командир авиабригады генерал-майор И. Чупров был награжден орденом Красной Звезды (12299).

Августом 1943 года датирован чертеж разработанного Шпитальным 45-мм патрона, главной изюминкой которого было использование технологии производства серийного патрона 37х198. В новом патроне 45х186 мм по мысли Шпитального планировалось использовать слегка доработанный фугасно-осколочный снаряд от морской пушки 21-К массой 1.065 кг, совмещенный с гильзой от 37-мм авиапушки, диаметр горловины которой путем меньшего обжима был увеличен до 45 мм, а длина наоборот, уменьшена с целью сохранения общего габарита патрона 328 мм. Такое решение позволяло путем несложной модернизации получить 45-мм версию пушки Ш-37. К сожалению, информация о проекте Шпитального Ш-45 практически отсутствует. Известно, что Ш-45 проходила испытания на истребителях ЛаГГ-3 и Як-9Т, планировалась для установки на Ил-2, но на этом история ее завершилась, не дойдя даже до государственных испытаний (19200).

В августе 1943 появился прототип 45-мм пушки 111-П-45 - НС-37, переработанной под патрон 45х186. Первоначально переработке подверглись только ствол с патронником и приемник с заново спроектированными звеньями ленты. Были также сохранены габариты орудия – длина 3630 мм при длине ствола 2305 мм. Правда, первые же испытания пушки 111-П на наземном станке, проводимые с октября 1943 года показали, что усилие отдачи пушки составляли от 7 до 7.5 тонн, что ставило под сомнение способность выдержать ее конструкцией любого носителя. В этой связи доводка пушки затянулась. Пришлось срочно вдогонку разрабатывать эффективный дульный тормоз, который появился лишь к весне 1944 года. К тому времени пушка уже получила обозначение НС-45, и решение о ее принятии на вооружение было оформлено приказом ГКО. Версия с весьма габаритным дульным тормозом первоначально обозначалась НС-45М, но ввиду того, что в ограниченную серию пошла именно она, литера «М» в обозначении обычно опускалась. Относительно размещения пушек НС-45 на Иле в стандартных подкрыльевых гондолах, используемых для монтажа пушек НС-37, на первый взгляд, особых проблем не намечалось. При установке пушек на Ил-2 стволы двух орудий висели под крылом консольно и к вибрации собственно хлипкого ствола при стрельбе добавлялись еще и колебания крыла. И, хотя на штурмовик с 45-мм пушками возлагались большие надежды, они явно не оправдались (19200).

Другие оборонные отрасли:

В августе 1943 г. испытывались ПТРД и ПТРС с прицелами ПУ и специально разработанными кронштейнами (рис. 20). Новые кронштейны не улучшили ситуацию, так как установки барабанчиков при стрельбе по-прежнему сбивались. Увеличить удаление выходного зрачка на безопасную для стрелка дистанцию с ПУ было нельзя, поэтому испытывался прицел ПУГ с увеличением 1,9х (рис. 21). На прицел ПУ был установлен новый окуляр и шкала дальностей в соответствии с баллистикой ПТР. Были отмечены неудобство прицеливания, недостаточное увеличение, сбиваемость установок шкал, а в поле зрения прицела попадали дульный тормоз и мушка (17498).

В августе 1943 г. испытывались ПТРД и ПТРС с прицелами ПУ и специально разработанными кронштейнами (рис. 29). Новые кронштейны не улучшили ситуацию, так как установки барабанчиков при стрельбе по-прежнему сбивались. Увеличить удаление выходного зрачка на безопасную для стрелка дистанцию с ПУ было нельзя, поэтому испытывался прицел ПУГ с увеличением 1,9×. На прицел ПУ был установлен новый окуляр и шкала дальностей в соответствии с баллистикой ПТР. Были отмечены неудобство прицеливания, недостаточное увеличение, сбиваемость установок шкал, а в поле зрения прицела попадали дульный тормоз и мушка (18638).

В августе 1943 года итоги Курской битвы обсуждались на специальном заседании ГКО. Выводы были неутешительны. Новые немецкие танки не только имели толстую лобовую броню, но и оснащались превосходными орудиями, позволявшими расстреливать советские танки с самых дальних дистанций. Было решено в самые короткие сроки и без снижения выпуска танков перевооружить Т-34 более мощной пушкой калибра 85 мм (3862).

В разработке нового орудия приняли участие три артиллерийских КБ. В Москве работало КБ Петрова, известное созданием пушки Д-5 для танков КВ-85, СУ-85 и ИС-1, и конструкторский коллектив под руководством В.Грабина. Третьим проектом, который разрабатывался на заводе № 92 в Горьком, руководил А.Савин (3862).

С августа 1943 г. 85-мм танковая пушка Д-5Т-85 стала устанавливаться на тяжелых танках КВ-85, а сентября того же года - на тяжелых танках ИС-1. В сентябре - ноябре 1943 г. на заводе № 183 эта пушка была установлена в танк Т-34 с увеличенным до 1600 мм диаметром опоры башни и успешно прошла полигонные испытания. 15 декабря 1943 г. она была принята на вооружение танка Т-34-85 обр. 1943 г. (10703).

В августе 1943 года были сданы последние 39 КВ-1с. Впрочем, можно сказать, что КВ-1с ушел, чтобы остаться. Поскольку новый ИС-1 (объект 237, он же ИС-85) требовал времени для запуска в серийное производство, с августа началось производство КВ-85. Во многом это был тот же КВ-1с. Всего же с августа 1942 по август 1943 года было выпущено 1086 КВ-1с, еще 15 танков на заводе подверглись капитальному ремонту (17692).

В августе 1943 года в серию пошёл КВ-85, который должен был выпускаться до того, как Челябинский Кировский завод (ЧКЗ) освоит производство нового тяжёлого танка ИС-85. И снова желание завода упростить себе жизнь привело к неоднозначным результатам. В прошлый раз запуск в серию КВ-1с стал для завода настоящей производственной драмой, и с КВ-85 ситуация повторилась: этот танк попил у челябинцев немало крови. Простота его освоения в производстве оказалась мнимой. Как позднее выяснилось, переход на производство принципиально новых танков ИС-85, а затем и ИС-122, оказался ненамного сложнее (17722).

В августе 1943 года конструкторское бюро ЧКЗ разрабатывало альтернативный вариант тяжёлого танка, «идеологом» создания которого был директор завода И.М. Зальцман. На эту должность Исаак Моисеевич был вновь назначен после того, как его сняли с поста наркома танковой промышленности. Обязан этот проект своим появлением и главному инженеру завода С.Н. Махонину. Идея заводского руководства изложена в докладной записке от 22 августа 1943 года:

«Параллельно с подготовкой к испытанию танка ИС, являющегося новой конструкцией, Кировский завода поставил перед собой задачу найти решение и дать образец танка, отвечающего тем же тактико-техническим требованиям, что и танк ИС, но обладающего следующими преимуществами:

а) Возможностью использования серийных узлов и групп танков КВ, что даёт возможность организации производства нового танка без снижения программы, а значит без потерь в выпуске танков.

б) Полным сохранением на Кировском заводе и завода №200 производства артсамоходов СУ-152.

в) Сохранением в производстве запчастей к танкам КВ-1с и СУ-152, находящимся на вооружении в армии и не требующим переобучения личного состава, подготовленного к работе на танках КВ» (17722).

В августе 1943 года уже было известно, что танк ИС получился, на заводе №100 начались работы по разработке САУ на его базе — правда, речь шла об Объекте 241, то есть о будущей ИСУ-152. Данная машина находилась в более высоком приоритете — по этой причине ни летом, ни осенью 1943 года никаких работ по теме «СУ-122 с пушкой А-19 на базе танка ИС» не велось. Главными задачами завода №100 и его конструкторского коллектива на тот момент являлись постройка и успешные испытания ИС-152 (так изначально называли эту машину). Опытный образец машины прошёл заводские испытания 11-14 октября. Далее последовали испытания сначала на Гороховецком артиллерийском научно-испытательном опытном полигоне (АНИОП), а затем на НИБТ Полигоне в Кубинке. 6 ноября 1943 года ИСУ-152 приняли на вооружение Красной армии (18335).

Август 1943 года для ЧКЗ прошёл относительно спокойно. Самоходные установки в этом месяце сдавались на сей раз не скопом в конце срока, а вполне равномерно – 28 машин к 10 числу, 36 к 15 и положенные по плану 84 штуки к 1 сентября. Правда, имелись и накладки, которые выявились уже после сдачи самоходных установок в войска. Военпред Кировского завода Шаронов принял несколько десятков СУ-152 с дефектами в орудийных масках. Отверстие для ключа к противооткатным устройствам было выполнено неправильно, что делало невозможным использования ключа для скручивания вентиля наполнения противооткатных устройств жидкостью. Дефект выявился после того, как самоходные установки отправили в Московский центр самоходной артиллерии. Устранять неисправность пришлось на месте, используя газорезное оборудование (17696).

За август 1943 ЧКЗ требовалось закончить оставшиеся КВ-1с и, что куда сложнее, выполнить план по выпуску 325-ти Т-34. И это не считая СУ-152, которые имели на тот момент куда больший приоритет, чем КВ-85. К 26 августа ни одного КВ-85 ЧКЗ ещё не сдал. Сдача происходила в авральной обстановке, например, 16 танков было принято уже 31 августа. Бесследно такие трудовые «подвиги» не прошли. 31 августа в адрес ГАБТУ ушло письмо старшего военпреда на ЧКЗ. Он сообщал, что при подготовке чертежей заводское КБ допустило целый ряд ошибок, следствием которых оказалось полтора десятка дефектов: топливные баки подгонялись по месту, как и снарядные укладки с электрооборудованием, вместо фильтров «Мультициклон» на танки устанавливались более старые «Вортокс», имелись большие проблемы с прицелами. Свою лепту внёс и завод №9, не приславший с орудиями грузы для уравновешивания. Уже принятые машины в сентябре пришлось переделывать. В результате первые 5 танков удалось отгрузить лишь к 9 сентября. Всего же за сентябрь ЧКЗ отгрузил 47 танков, включая 22 августовских (17710).

С августа 1943 г. 85-мм танковая пушка Д-5Т-85 стала устанавливаться на тяжелых танках КВ-85, а сентября того же года - на тяжелых танках ИС-1. В сентябре - ноябре 1943 г. на заводе № 183 эта пушка была установлена в танк Т-34 с увеличенным до 1600 мм диаметром опоры башни и успешно прошла полигонные испытания. 15 декабря 1943 г. она была принята на вооружение танка Т-34-85 обр. 1943 г. (10703).

В августе 1943 г. конструкторским бюро завода № 183 был разработан и в сентябре 1943 г. реализован проект установки 85-мм тан пушки Д-5Т-85 в башне танка Т-43 с увеличенным до 1600 мм погоном опоры башни. Этот проект в последующем был использован ) разработке танка Т-34-85 (10703).

В августе 1943 г. доля бездефектных машин среди танков знаменитой серии Т-34, выпущенных заводом № 174 НКТанкП и принятых военпредом, составляла только 4,5%, а больше половины машин имело по 3 дефекта или более. От 10 до 20% танков после первого испытания вообще не принимались военпредами и отправлялись на переделку (18627).

В августе 1943 г. для самообороны танка Т-34 главный конструктор завода № 455 Каракутов предложил устанавливать 50-мм миномет или специальный гранатомет. Миномет массой 7 кг должен был устанавливаться вместо штатного пулемета ДТ, расположенного в лобовом листе корпуса танка. Огонь мог вестись штатной 50-мм миной на дальность до 400 м. Вместо миномета мог устанавливаться 57-мм гранатомет, который осуществлял метание ручных оборонительных гранат Ф-1 на дальность до 200 м с боевой скорострельностью 8-10 выстр./мин. При этом граната Ф-1 подвергалась незначительным изменениям. Длина как миномета, так и гранатомета составляла 500 мм. При рассмотрении проекта установки миномета и гранатомета в Управлении самоходной артиллерии ГБТУ был выявлен ряд недостатков. Прежде всего, для миномета необходимо было создание специальной гранаты (мины) дистанционного действия со стабилизатором, для проверки эффективности которой, требовалось проведение специальных испытаний. Углы наведения миномета были малы и не позволяли вести огонь по закрытым целям противника. Дальнейшие работы по замене 7,62-мм пулемета ДТ 50-мм минометом или 57-мм гранатометом не получили дальнейшего развития и были прекращены, так как ни тот, ни другой полностью не могли решать задачи, возлагаемые на пулемет. г: Мероприятия по улучшению защищенности средних танков в годы войны, сводились, главным образом, к наращиванию толщины отдельных броневых деталей, применению разнесенного бронирования, установке дополнительных броневых экранов, а также совершенствованию конструкции и улучшения технологии производства корпуса и башни (10703).

В августе 1943 г. конструкторским бюро завода № 455 был разработан проект установки 50-мм миномета или 57-мм гранатомета в танк Т-34-76 вместо лобового пулемета ДТ. Стрельбу из миномета предполагалось вести на дальностях до 400 м, однако вертикальные углы наводки миномета были малы и не позволяли вести огонь по закрытым целям. Гранатомет был рассчитан на метание 8-10 ручных гранат Ф-1 в минуту на дальность до 200 м. Гранаты Ф-1 подвергались незначительным конструктивным изменениям (на них предполагалось установить стабилизаторы (оперение). Идея замены лобового пулемета минометом или гранатометом не получила дальнейшего развития, так как ни тот, ни другой не обеспечивали выполнение в полной мере огневых задач, возлагаемых на пулемет. Дополнительное оружие в виде 50-мм казнозарядного миномёта было установлено на опытном образце танке "Объект 701" № 1. Миномет позволял вести стрельбу как дымовыми (аэрозольными) гранатами, так и осколочными минами (10703). В годы Великой Отечественной войны работы по установке минометов в танки велись и в ЦАКБ НКВ под руководством В.Г. Грабина. Были разработаны проекты установки в танк в качестве основного оружия 107-мм миномета ЗИС-26 (1942 г.) и вспомогательного - 50-мм миномета С-И (1943 г.), которые в металле осуществлены не были (10703).

В августе 1943 года новым директором восстанавливающегося завода СТЗ стал Н. Т. Просвиров. Несмотря на огромные разрушения, восстановительные работы на СТЗ продвигались быстро. К 1 января 1944 года площади важнейших цехов завода составили 72800 квадратных метров(для сравнения, площади цехов Танкограда составляли тогда 405798 квадратных метров). Парк оборудования завода состоял из 1437 станков, что составляло 48% от прежнего парка станков завода. В 1944 году на заводе работало уже 10878 рабочих и служащих.

Быстро наращиваемые производственные мощности завода использовались для решения различных задач. Первоначально завод был центром ремонта повреждённых танков, оставшихся на полях Сталинградской битвы. Но от восстановления полноценного танкового производства на заводе пришлось отказаться, поскольку быстро наладить его оказалось невозможно, а после войны завод не собирались использовать как танковый. Основным направлением работы завода вновь стало тракторостроение. Трактора были нужны и для восстанавливающегося народного хозяйства, и для Красной Армии. Для нужд танковой промышленности на заводе было организовано производство дизелей В-2, не достигавшее, впрочем, значительных масштабов. В 1943 году было произведено 40 дизелей, в 1944 году - 551 дизель, а в первом полугодии 1945 года - 482 дизеля (12290).

В августе 1943 года прекратили выпуск танков Т-34 на "Уралмаше". Затем это предприятие стало основным по выпуску САУ на базе Т-34 (3862).

В июне 1943 завод № 112 получил два сварочных автомата Е. Патона, а в июле — первые агрегатные металлообрабатывающие станки. В августе был введен карусельный станок для изготовления зубчатых венцов большого диаметра, а также прибыло подкрепление в виде группы конструкторов и технологов с УВЗ, «Уралмаша» и из Института электросварки АН СССР (11135).

В августе 1943 НКТП подготовил донесение “О состоянии работ по среднему танку” (7637,36).

В августе 1943 года в составе "особой танковой роты 100" прибыли на фронт новые "Т-34 танки-истребители", вооруженные 57-мм пушкой. Рота имела три "танка-истребителя", входивших в первый взвод (3862).

В август 1943 года была подготовлена справка:

Завод № 350 – Новосибирск (9274)

В августе 1943 НКТП подготовил донесение “О состоянии работ по среднему танку” (7637,36).

В августе 1943 на мытищенском заводе № 40 было сдано 40 танков. Но уже после Курской битвы руководство ГАБТУ КА пришло к выводу, что далее производить Т-70 и Т-80 нет смысла. Согласно постановлению ГКО №3964сс от 21 августа 1943 года, с 1 сентября производство Т-80 на заводе №40 прекратилось. Завод приступил к выпуску СУ-15М (СУ-76М). Общий объём выпуска Т-80 в Мытищах составил 66 танков. С учётом 8 Т-80 на ГАЗ им. Молотова, из которых, правда, не все были приняты заказчиком, а также 2 опытных Т-80, получается, что было построено 76 Т-80. При этом завод №176 успел изготовить 334 комплекта корпусов и башен. Несмотря на все проблемы, машина получилась вполне удачная. Её создатели во главе с Н.А. Астровым вполне заслуженно стали обладателями Сталинской премии второй степени за 1943 год. Они явно не были виноваты, что время лёгких танков в их традиционном понимании подошло к концу (17712).

В августе 1943 года появилась идея установить на С-1 или СУ-76И командирскую башенку, которая заметно улучшала условия работы командира. Опыт боевого применения средних САУ выявил существенную проблему в работе командира. Как показала практика, одного только перископического прибора ПТК ему было недостаточно. Наряду с УЗТМ такую конструкцию стали разрабатывать и в отделе 22 завода №37. Эскизный проект модернизированной СУ-76 был подготовлен к 11 августа 1943 года. Тогда же, в августе, была построена одна самоходная установка с командирской башенкой. Сложных путей в отделе 22 искать не стали и просто взяли готовую башенку от Pz.Kpfw.III, благо что в наличии они имелись. Для установки этой башенки с правой стороны рубки пришлось сделать выступ. 6 сентября модернизированная САУ была утверждена для серийного производства. Сколько таких машин было построено неизвестно. Боевых фотографий СУ-76И почти не осталось. Но в том, что модернизированная СУ-76И выпускалась серийно, сомнений нет (18090).

В августе 1943 года в 7-й механизированный корпус было отправлено 70 СУ-76И. Позже, в сентябре, туда же было направлено ещё 35 машин. По 35 СУ-76И получили 58-й, 84-й и 177-й отдельные танковые полки. Отправка на фронт этих частей задерживалась из-за серьёзных проблем с надёжностью машин. К 14 сентября 1943 года из 70 машин различные неисправности имели 34, то есть почти половина. Также поступали нарекания на недостаток запчастей.

7-й мк уехал на фронт с двумя полками — 177-м и 84-м. При этом часть СУ-76И из него изъяли, поскольку 14 декабря 1943 года поступил тревожный сигнал из 5-й гвардейской танковой армии, где 40 из поступивших на комплектование 90 СУ-76И вышли из строя. Ломались отдельные узлы и агрегаты элементов двигателей, в семи случаях наблюдались проблемы с КПП. Ещё 33 машины числились к тому времени как безвозвратные потери.

Судя по всему, где-то в это время немцы узнали о существовании СУ-76И. Как минимум одна такая машина оказалась в составе немецкой 23-й танковой дивизии, захватили её в конце декабря 1943 года, прослужила она там как минимум до весны 1944 года.

Необычной оказалась судьба 58-го танкового полка, который не отправился на фронт вместе с двумя другими танковыми полками 7-го мк. До начала 1944 года полк находился в резерве, после чего был передан в подчинение 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. Боевой дебют самоходок 58-го тп состоялся 26 февраля 1944 года, когда он ворвался в деревню Волнянку, поддерживая наступление 288-го стрелкового полка. В ходе боя было уничтожено два танка, пять пулемётных точек и до ста немецких солдат и офицеров. В дальнейшем полк вёл бой за Рожище, где засели немцы.

Интенсивная эксплуатация СУ-76И в 58-м тп продолжалась до 9 апреля 1944 года, когда полк получил приказ выйти в резерв. На вооружении полка СУ-76И находились до июня 1944 года. 58-й тп безвозвратно потерял 11 СУ-76И. Одна машина из этого числа дожила до наших дней. 3 февраля 1944 года, ещё до начала боевых действий, машина с серийным номером 3038 сорвалась с моста через реку Случь в районе города Сарны, её экипаж погиб. Спустя три десятилетия машину подняли, теперь она установлена как памятник. Ещё одна СУ-76И, восстановленная из тактического объекта, находится в экспозиции Музея Победы на Поклонной горе (18090).

С августа 1943 года на НИБТ Полигоне для ходовых испытаний был получен танк Пантера с башенным номером 824. Эту же машину исследовали. Танк был захвачен 17 июля 1943 года в районе деревни Новоселовка Курской области танкистами 3-го механизированного корпуса, которым командовал генерал-майор С.М. Кривошеин. К моменту, когда машина вышла на испытания, её спидометр показывал 452 километра. Для не самого надёжного танка это достаточно много.

Оказалось, что трофейная машина может ездить на советском бензине Б-70. Ходовые испытания начались 8 августа и закончились 5 октября 1943 года. За это время машина прошла 58 километров по шоссе и 162 километра по просёлку, её двигатель отработал всего 13,9 часов. Столь небольшое расстояние, пройденное за 2 месяца испытаний, объясняется всё той же малой надёжностью. Танк три раза ломался, и его приходилось буксировать обратно на полигон. Так он «накатал» дополнительные 36 километров. И это при том, что машина ездила в сухую погоду и без боекомплекта (17729).

В августе 1943 года на НИБТ Полигоне оказался ещё один танк модификации Valentine IX. На сей раз испытывалась исключительно ходовая часть танка, а именно — гусеничные ленты. Связано это оказалось с тем, что летом 1943 года английская промышленность наконец вспомнила о требованиях РККА по оснащению танков дополнительными грунтозацепами. В СССР стали приходить Valentine IX с траками нового образца, на каждом из которых имелись шипы. Скоро из частей и от приёмщиков начали приходить жалобы, поскольку несъёмные грунтозацепы стали создавать проблемы, в частности быстро портили асфальтовые дороги.

Прошедшие в августе 1943 года испытания показали весьма противоречивые результаты. И скоростные данные, и расход горючего оказались примерно равными для танков, оборудованных траками с шипами и без них. Но после 251 километра пути шипы сточились на 8-10 миллиметров. Во время езды по асфальту шипы оставляли в полотне небольшие вмятины, а во время разворотов происходило незначительное разрушение покрытия. При проезде колонны таких танков дорогу явно пришлось бы серьёзно ремонтировать.

Появление такого трака говорит о том, что английские инженеры-конструкторы не учли ошибок, допущенных в прошлом при проектировании грунтозацепов для танков Matilda. Их ресурс на дорогах с твёрдым покрытием тоже был невелик.

Кроме того, на летних испытаниях трака с шипами каких-то существенных изменений в проходимости танка не было замечено. Для обычного Valentine без шипов на траках предельный угол подъёма составил 30 градусов. При преодолении подъёмов Valentine IX с шипами предельный угол вырос до 32 градусов, далее гусеничные ленты теряли сцепление. Что же касается подъёмов на мягком грунте, то там предельные углы оказались одинаковыми — 30 градусов. В случае с преодолением косогоров разница также оказалась минимальной — 29 градусов для траков без шипов и 30 с шипами. Дальше происходил сброс гусеничной ленты.

Куда более существенным оказалось влияние новых траков на поверхности, по которым танк двигался. При испытаниях, во время которых происходила погрузка танка на платформу, произошло частичное разрушение её настила, причём не только деревянных, но и металлических частей. Пострадало и асфальтовое покрытие.

Представители НИБТ Полигона предположили, что грунтозацепы будут более эффективны в зимних условиях. Но и здесь есть некоторые сомнения: безусловно, на покрытых льдом участках эффективность была бы выше, но в остальных случаях шипы явно проигрывали наваркам, разработанным еще в начале 1942 года. Для того, чтобы снизить порчу дороги, было предложено оставлять шипы лишь на каждом пятом траке. Было ли это предложение реализовано на практике неизвестно. По крайней мере, такой циркуляр в сентябре 1943 года был направлен представителям военной приёмки.

Попал на НИБТ Полигон и Valentine X. Танк с WD-номером T.123484 прибыл в СССР с конвоем JW-56A 29 января 1944 на борту транспорта Fort Slave. Изучение этого танка, впрочем, дальше составления технического описания не продвинулось. А в альбоме танков, подготовленном НИБТ Полигоном, эта машина фигурирует с описанием от Valentine IX. Появление спаренного пулемёта отразилось на объёме боекомплекта к 6-фунтовой пушке: число патронов к орудию сократилось до 44 штук. Боекомплект пулемёта BESA состоял из 1800 патронов (17709).

В августе 1943 ГАЗ смог нарастить производство танков, сдав 360 машин. Впрочем, уже к тому времени стало ясно, что Т-70 слабо соответствует требованиям времени. 21 августа Сталин подписал постановление ГКО №3964, согласно которому вместо Т-70 на ГАЗ им. Молотова организовывалось производств самоходных установок СУ-76М (СУ-15М) разработки КБ завода №38. Уже в октябре планировалось выпустить первые 20 машин, а в ноябре 200. При этом ожидалось, что за сентябрь-октябрь ГАЗ сдаст еще 560 Т-70Б. Так оно и произошло: в сентябре было сдано 365 танков, в октябре 209, а в ноябре заводчане построили последний легкий танк. Всего же за 1943 года ГАЗ сдал 3348 Т-70Б. Суммарно с апрель 1942 по ноябрь 1943 года был построен 8231 танк семейства Т-70 (17695).

В августе 1943 года Арткомом ГАУ была запущена программа по разработке тяжелой САУ открытого типа с установкой в ней 203-мм гаубицы Б-4. Одним из исполнителей заказа Арткома ГАУ являлся завод №172 (г. Пермь). который 10 октября 1943 года представил свое видение такой САУ.

Самоход, получивший заводской индекс М-22, представлял собой СУ-152 (КВ-14), с которой срезали руцбку и вместо нее установили Б-4 с щитовым прикрытием. Для снижения отката Б-4 получила развитый дульный тормоз.

В целом пермская машина, которую вел начальник ОКБ-172 Лев Михайлович Ильин (как и многие работники ОКБ-172, он был подследственный), была более грамотно скомпонована, чем С-51. Линия огня пониже, сама установка компактнее. Тем не менее, в железе воплотили грабинскую САУ (15639).

В августе 1943 г. был изготовлен опытный образец танка КВ с установленной в нем 122-мм гаубицей С-41, разработанной в ЦАКБ НКВ под руководством В.Г. Грабина. Дальнейшие работы по установке в танк 122-мм гаубицы были прекращены. Гаубица такого калибра оставалась на вооружении только самоходных установок СУ-122, созданных на базе танка Т-34-76 (10703).

В августе 1943 г. был изготовлен опытный образец танка КВ с установленной в нем 122-мм гаубицей С-41, разработанной в ЦАКБ НКВ под руководством В.Г. Грабина. Дальнейшие работы по установке в танк 122-мм гаубицы были прекращены. Гаубица такого калибра оставалась на вооружении только самоходных установок СУ-122, созданных на базе танка Т-34-76 (10703).

В августе 1943 ЧКЗ сдал последние 39 KB-1С, после чего перешел на выпуск КВ-85. Последние семь «скоростных» были отгружены с завода в сентябре 1943 года. Таким образом, всего за 1943 год Челябинский Кировский завод изготовил 462 KB-1С (считая два опытных с 85-мм пушками), а общий суммарный выпуск этих танков в 1942—1943 годах составил 1086 машин (15226).

В августе 1943 года 122-мм системы С-41  установили в башне KB- 1С. При этом, для удобства работы экипажа, пришлось смонтировать на крыше башни дополнительный клиновидный выступ, заменивший собой командирскую башенку. Углы горизонтального обстрела гаубицы составляли от -3 до +18 градусов, длина отката — 580 мм. Танк с установкой 122-мм системы С-41 был продемонстрирован Маршалу Советского Союза К. Ворошилову во время его посещения ЦАКБ в августе 1943 года. Дальнейшие работы по этой установке прекратили ввиду их неперспективности — работа в башне была затруднена из-за значительных габаритов казенной части гаубицы (15226).

Август 1943 года стал последним месяцем выпуска СУ-122. По итогам боев на Курской дуге стало ясно, что необходимо срочно запускать в серию СУ-85. В связи с выпуском новой самоходной установки в Свердловске прекращалось также производство Т-34. На август 1943 года УЗТМ получил план на выпуск 25 СУ-122, в реальности же их приняли 32 штуки. Всего же с декабря 1942 по август 1943 года в Свердловске выпустили 640 СУ-122 (17685).

В августе 1943 года самоходную установку СУ-122 сменила на конвейере СУ-85. Причиной тому стала резко поменявшаяся концепция, согласно которой более высоким приоритетом оказалась борьба с немецкими танками. В силу таких обстоятельств существенных изменений во внешнем виде СУ-122 не претерпевала, особенно в сравнении с противотанковыми СУ-85 и СУ-100. Сравнительно небольшим оказался и объем выпуска - всего 636 машин, исключая опытные У-35, СУ-122М и СУ-122- III. Помимо смены концепции, на объем выпуска повлияло ошибочное решение о производстве одновременно на одном заводе, и так то не выделявшимся большим производственным потенциалом, сразу и танков Т-34, и САУ на их базе. Результат хорошо виден по динамике выпуска СУ-122:

| Месяц | План | Сдано |
| --- | --- | --- |
| Декабрь 1942 | 25 | 25 |
| Январь 1943 | 100 | 32 |
| Февраль 1943 | 100 | 100 |
| Март 1943 | 100 | 100 |
| Апрель 1943 | 100 | 75 |
| Май 1943 | 100 | 100 |
| Июнь 1943 | 100 | 100 |
| Июль 1943 | 100 | 72 |
| Август 1943 | 25 | 32 |
| Общее количество | 750 | 636 |

Понимая сложившуюся ситуацию, к концу зимы 1943 года НКТП поставил СУ-122 в более высокий приоритет, по сравнению с танками, а окончательно «ошибку» исправили при запуске в серию СУ-85. На этом фоне несколько комично выглядела позиция НКВ осенью 1942 года. Тогда в Наркомате Вооружений на полном серьезе считали, что производство самоходных установок можно организовать на любом крупном предприятии, где есть необходимое оборудование. Полное понимание, что такое производство самоходных артиллерийских установок, пришло только в начале 1943 года. Можно сказать, что в случае с СУ-122 еще легко отделались. В Челябинске выпуск другой САУ - тяжелой СУ-152 - шел еще сложнее, поскольку там производился не только «базовый» тяжелый танк КВ-1с, но еще и Т-34, причем, последний считался высшим приоритетом. Правда, с тяжелыми САУ было одно «но»: в СССР имелся только один производитель тяжелых танков, а потому весной 1944 года, когда с ЧКЗ сняли требование выпуска Т-34, производство самоходок семейства ИСУ сохранили. Проблему решили перенастройкой производства, причем, выпуск корпусов ИСУ возложили как раз на свердловский УЗТМ.

Серийное производство СУ-35, с апреля 1943 года переименованной в СУ-122, началось без изготовления второго опытного образца. Как и в случае с У-35, базировалась машина на шасси Т-34 выпуска УЗТМ, при этом, как и требовалось в задании, вмешательства в базу были минимальными. Для удобства размещения боеукладок один топливный бак из боевого отделения убрали и эвакуационный люк перенесли в заднюю правую часть боевого отделения. В нижнем лобовом листе появился лючок-лаз для подтягивания правой гусеничной ленты. Вместо двух дополнительных топливных баков коробчатого типа ставились четыре цилиндрических бака емкостью по 100 литров каждый - их конструкция базировалась на разработках ЧКЗ для КВ-1. Следует отметить, что очень часто боевую массу СУ-122 указывают неправильно. Это связано с тем, что в переписке возникла путаница, и боевая масса 29,67 тонн перекочевала от прототипа У-35. На самом же деле боевая масса СУ-122 составила 30,9 тонн.

Машины первых производственных партий не имели никаких отличий, правда, могли быть следы от грубой подгонки орудийных систем, поскольку их ставили в спешке. В виду некоторых отклонений от чертежей, первые СУ-35 отличались от спроектированной машины по ряду характеристик. Согласно тактико-техническим требованиям, углы наводки орудия по вертикали составляли от 3 до +25 градусов, а по факту получилось от 1,3 до +23,3 градусов. Вместо 8 кг усилия на маховиках механизмов наводки составляли 14 кг. На совещании 27 декабря 1942 года было решено САУ с такими отклонениями все же принимать. Еще одной проблемой стало то, что щели между подвижной и неподвижной бронировками системы оказались больше указанных по техническим условиям. Этот недостаток устранили путем прикрытия щелей дополнительными щитками толщиной 10 мм. Также на совещании утвердили огневую подрезку контура бронировки.

Первые, пока лишь внутренние отличия, появились с 56-й машины. Согласно утвержденному плану, с этой машины начиналось производство основной серии. Изменения касались орудия, а инициатором переделок выступило КБ завода №9. Среди них измененная конструкция буферного устройства, упразднение отверстий и масленок в верхней коробке подъемного механизма. Данные предложения утвердили, но при этом переделки вводились с 56-й машины. Для освещения перекрестья прицела в ночное время было решено использовать штатную установку «Луч». Первые орудия с подобными изменениями начали ставить с февраля 1943 года (19892).

В августе 1943 года на смену СУ-122 в серию запустили СУ-85, в этом же месяце развернулось производство КВ-85. Тем не менее, один гаубичный КВ-1с все же построили (17694).

В августе 1943 года 152-мм гаубипа С-41, разработанная в ЦАКБ, была установлена в КВ- 1С. Особенностью этого орудия было то, что оно представляло собой дуплекс из 122-мм и 152-мм гаубиц. Отличия заключались в трубе ствола, затворе и конструкции дульного тормоза. Правда, при размещении С-41 в танке для удобства работы экипажа пришлось сделать на крыше башни клиновидный поперечный выступ. В августе 1943 года танк KB-1С с гаубицей С-41 был продемонстрирован К.Е.Ворошилову во время его посещения ЦАКБ (15232).

В августе 1943 Ж. Я. Котину тогда пришла в голову идея установить на танке ИС 122-мм пушку, взяв за основу советскую корпусную пушку А-19. Казалось, что это мощное орудие раз и навсегда решит проблему уничтожения немецких танков. Вновь обратились за помощью к Ф. Ф. Петрову. Сам он как раз начал работу над использованием ствола А-19 в противотанковой пушке Д-2. Теперь он решил превратить эту пушку в танковую, используя детали от уже разработанной им 122-мм танковой гаубицы. Для того, чтобы снизить отдачу орудия, Ф. Ф. Петров установил на нём дульный тормоз. Хотя это решило проблему длины отката, но вспышка и поднимаемая пыль демаскировали танк. Другим недостатком пушки был поршневой затвор, заимствованный у А-19, снижавший скорость заряжания орудия (12290).

В августе 1943 г. танк Т-80, вооруженный пушкой ВТ-43 (рабочий индекс танка Т-80-43), проходил испытания на Свердловском артполигоне и был рекомендован для принятия на вооружение. Правда, было признано, что вести прицельный огонь по самолетам из его штатного вооружения весьма затруднительно, но точность стрельбы из пушки и пулемета по целям, расположенным на вершинах холмов, верхних этажах зданий и деревьях, была великолепной (11135).

В августе 1943 г. в конструкторском бюро Каштанова был разработан проект замены 76-мм пушки С-1 в СУ-76И на 85-мм пушку. Но 14 сентября главный инженер завода № 37 получил от начальника технического управления Наркомата тяжелой промышленности Фрезерова письмо следующего содержания: «Разработанный вами проект установки 85 мм пушки Д-5-С-85 на базу Т-3 (СУ-85И) в настоящее время реализован быть не может из-за отсутствия в достаточном количестве пушек Д-5 и неясностью вопроса с дальнейшей доставкой танков Pz III. Считаю целесообразным данную разработку временно прекратить, сохранив разработанный материал для возможного использования в дальнейшем» (15225).

В августе 1943 г. было принято решение об изготовлении также специальных командирских САУ, которые оснащались командирской башенкой от Pz. Kpfw III и радиостанцией повышенной мощности при сокращенном боекомплекте (15225).

В августе 1943 года в конструкторском бюро А. Каштанова была сделана попытка усилить вооружение СУ-76И. Но 14 сентября главный инженер завода № 37 получил от начальника технического управления НКТП Фрезерова письмо следующего содержания:

"Разработанный вами проект установки 85 мм пушки Д-5-С-85 на базу Т-3 (СУ-85И) в настоящее время реализован быть не может из-за отсутствия в достаточном количестве пушек Д-5 и неясностью вопроса с дальнейшей доставкой танков Pz III.

Считаю целесообразным данную разработку временно прекратить, сохранив разработанный материал для возможного использования в дальнейшем" (10794).

В августе 1943 года в конструкторском бюро А. Каштанова была сделана попытка усилить вооружение СУ-76И (9695).

В августе 1943 года опытный образец СУ-76М прошел государственные испытания. Самоходная установка была принята на вооружение в июле 1943 г. до получения результатов вторичных полигонных испытаний. До принятия на вооружение имела наименование СУ-15. Установка предназначалась для непосредственной поддержки пехоты и была самой многочисленной САУ, находившейся на вооружении РККА в годы войны. В период Великой Отечественной войны было организовано массовое производство СУ-76М на Горьковском автозаводе (7523 ед.), на з-де № 38 в г. Кирове (1665 ед. - серийное производство по июль 1944 г.) и на заводе № 40 в Мытищах (2306 ед.). Производство машины бы прекращено в 1946 г. Всего было выпущено 13 732 самоходных установки, из них во время Великой Отечественной войны - 11 494 (10703).

В августе 1943 г. в конструкторском бюро Каштанова был разработан проект замены 76-мм пушки С-1 в СУ-76И на 85-мм пушку. Но 14 сентября главный инженер завода № 37 получил от начальника технического управления Наркомата тяжелой промышленности Фрезерова письмо следующего содержания: «Разработанный вами проект установки 85 мм пушки Д-5-С-85 на базу Т-3 (СУ-85И) в настоящее время реализован быть не может из-за отсутствия в достаточном количестве пушек Д-5 и неясностью вопроса с дальнейшей доставкой танков Pz III. Считаю целесообразным данную разработку временно прекратить, сохранив разработанный материал для возможного использования в дальнейшем». В начале 1944 г. вышло распоряжение начальника ГАБТУ Федоре нко о передаче всех СУ-76И из боевых подразделений в учебные и о замене их на СУ-76М. В учебных подразделениях эти боевые машины встречались до конца 1945 г., после чего были сданы на металлолом. На полигоне в Кубинке действующий образец СУ-76И просуществовал довольно долго и был списан в 1968 г. До наших дней уцелели лишь два экземпляра СУ-76И. Первый почти 30 лет пролежал на дне реки Случь, затем был поднят и установлен как памятник в городе Сарны Ровенской области на Украине, а второй находится в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. 16 марта 1943 г. в боях под Балатоном в составе 366-го гвардейского тяжелою самоходно-артиллерийского полка имелось 12 трофейных САУ и две «Пантеры». Замечу, что писать об использовании германского трофейного имущества в Красной армии в 1941—1945 гг. непросто. И дело не только в том, что значительная часть документов войны в Подольском и иных архивах до сих нор хранится под грифом «секретно». Еще хуже, что советские, равно как и германские, командиры тщательно скрывали наличие трофеев в своих частях. Причем ни у них, ни у нас это не было связано с какой-либо идеологией (12687).

Тактико-технические характеристики самоходно-артиллерийских установок, изготовленных на трофейных шасси

|  | СГ-122 | СУ-76И |
| --- | --- | --- |
| Боевая масса,т | 23,6 | 22,5 |
| Экипаж, чел. | 5 | 4 |
| Длина, мм | 5850 | 6300 |
| Ширина, мм | 2910 | 2910 |
| Высота, мм | 2250 | 2375 |
| Клиренс, мм | 350 | 350 |
| Вооружение | Одна 122-мм гаубица М-30 обр. 1938 года | Одна 76-мм пушка Ф-34, 2 пистолета-пулёмета ППШ |
| Боекомплект, снарядов | 50 | 98 |
| Боекомплект, патронов | — | 710 |
| Приборы прицеливания | Панорама Герца | Прицел ТМФД-7, панорама Герца |
| Бронирование, мм лоб | 35–50 | 35–50 |
| Борт | 30 | 30 |
| Корма | 20 | 25 |
| Крыша и днище | 10–20 | 10–20 |
| Двигатель | Maybach HL 120TRM, 12-цилиндровый, мощность 265 л.с. | Maybach HL 120TRM, 12-цилиндровый, мощность 265 л.с. |
| Трансмиссия | Многодисковый главный фрикцион сухого трения, шестискоростная коробка перемены передач (6+1), планетарный механизм поворота, бортовые передачи | Многодисковый главный фрикцион сухого трения, шестискоростная коробка перемены передач (6+1), планетарный механизм поворота, бортовые передачи |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 | 50 |
| Запас хода по шоссе, км | 180 | 130 |
| Радиостанция | 9Р | 9Р |
| Переговорное устройство | ТПУ-3 | ТПУ-4 |

(12689)

В августе 1943 года по результатам Государственных испытаний модернизированная Су-76 была принята на вооружение под обозначением СУ-76 (3862).

В августе 1943 года прошли Государственные испытания и 76-мм САУ Су-76М, доработанная ГАЗ была принята на вооружение под обозначением СУ-76. Серийное производство СУ-76 началось в октябре 1943 года (3862).

В августе 1943 г. на УЗТМ начался выпуск новой самоходной установке СУ-85 (3905).

В августе 1943 на базе Т-34 на УЗТМ стали делать Су-85 с Д-5С (1031,45).

В августе 1943 г. на УЗТМ начался выпуск новой самоходной установке СУ-85 (3905). Производству на Уралмашзаводе было начато вместо Су-122 и продолжалось до августа 1944 (4406).

С августа 1943 г. установка СУ-85 была принята на вооружение. Серийное производство было также организовано в августе 1943 г. и продолжалось до сентября 1944 г. Всего было выпущено 2339 установок, которые предназначались для унич немецких тяжелых танков "Тигр" на дальностях стрельбы 500 м (10703).

С августа 1943 года начала поступать в войска в значительно количествах новая САУ СУ-85, которая быстро заменила свою предшественницу СУ-122 на поле боя (9636).

С августа 1943 г. УЗТМ начал выпуск самоходных установок СУ-85 вместо СУ-122.73% деталей установки были заимствованы у танка Т-34-76, 7% - у самоходной установки СУ-122 и 20% - изготовлены заново (10703).

В августе 1943 года, КБ завода Уралмаш под руководством Л.Горлицкого разработало проект 100-мм САУ, но с задним расположением боевого отделения, как на СУ-76. Обосновывалось такое решение лучшей маневренностью вне дорог и лучшей защищенностью. Тем не менее проект, получивший название "Уралмаш-1", не был одобрен НКТП и был оставлен (3862).

В августе 1943 г. прекратилось серийное производство СУ-122. Всего было выпущено 638 самоходных установок (10703).

В августе 1943 было принято решение об изготовлении также специальных командирских САУ, которые оснащались командирской башенкой от PzKpfw III и радиостанцией повышенной мощности при сокращенном боекомплекте (9695).

В августе 1943 г. КБ А. Каштанова была сделана попытка усилить вооружение СУ С-1 путем установки в боевой рубке 85-мм орудия Д-5С-85. Но инициатива развития не получила по ряду причин, среди которых назывались и нехватка орудий и неясность с поставками шасси.

В начале 1944 г. вышло распоряжение начальника ГБТУ Федоренко о передаче всех СУ-С-1 из боевых подразделений в учебные и о замене их на СУ-76 (СУ-15М). Но к этому времени они вряд ли где-то еще оставались.

В отдельных учебных САП эти боевые машины иногда встречались до 1945 г., после чего повсеместно были сданы на металлолом. В Кубинке действующий образец СУ-76(С-1)/СУ-76(И) просуществовал довольно долго и был списан, видимо, в 1968 г.

Единственный сохранившийся образец этой интересной боевой машины находится на постаменте в г. Сарны. Он был извлечен со дна реки Случь, где пролежал без малого 30 лет. Части подлинной рубки СУ-76(И) послужили основой воссоздания машины на Поклонной горе в г. Москве (11417).

В августе 1943 года отчету НИБТ Полигона танк Pz.Kpfw.35 S (f) № 271 числился как один танк "Сомуа", не на ходу. Оставался он там и в 1945 году. Более известна судьба башенного 273. Этот танк, по неизвестной причине лишившийся смотровой башенки, оказался на трофейной выставке в парке культуры им. Горького.

В конце 1944 года на один SOMUA в Кубинке стало больше (22391).

В августе 1943 ГАЗ собрал 100 бронемашин улучшенной конструкции БА-64Б (Постановлением Государственного Комитета Обороны производство БА-64 должно было вновь начаться с 1 сентября), а до конца года Горьковский автозавод изготовил 405 БА-64Б, из них 214 с рацией. А всего за 1943 год ГАЗ дал Красной Армии 1424 бронемашины БА-64 и БА-64Б. В 1944 году выпуск БА-64Б значительно возрос и составил 2950 БА-64Б (из них 1404 с рацией). Производство БА-64Б велось и в 1945 году (1742 броневика), а закончилось в 1946-м, когда военная приемка приняла последние 62 БА-64Б. Всего с апреля 1942-го по февраль 1946 года Горьковский автозавод изготовил 3903 броневика БА-64 и 5160 БА-64Б, а суммарный выпуск составляет 9063 бронемашины. Таким образом, БА-64 является самым массовым броневым автомобилем Красной Армии (15218).

Начиная с августа 1943 г. ремонт трофейной техники в стационарных условиях (с эвакуацией на заводы) практически не производился, поскольку заводы были загружены ремонтом отечественной и ленд-лизовской автотехники, поступавшей нам во всё возрастающем количестве. Однако в войсках по-прежнему находилось большое количество трофейной техники, ремонт которой велся фронтовыми ремонтными базами и мастерскими. К концу войны в большинстве советских танковых и механизированных соединений значительную часть автомобильной техники составляли трофейные машины: в некоторых подразделениях их удельный вес достигал 30—40% (15225).

В августе 1943 г. в МГ ЦНИИ-48 создается 3 отдела и несколько лабораторий, давших начало многим направлениям, действующим и поныне (9835).

В августе 1943 был разработан, испытан и освоен в серийном производстве гусеничный тягач Я-12 с дизельным двигателем мощностью 110 л.с. (11246).

В августе 1943 был запущен в производство ГАЗ-67. Первая машина сошла с конвейера 23 сентября, а в октябре уже был налажен серийный выпуск. До конца года сделали 718, а всего по 1945 год-6068 штук (до конца войны-4851) (9638).

В августе 1943 г. был основан Челябинский машиностроительный завод автотракторных прицепов (ЧМЗАП), ОАО «Уралавтоприцеп» /454038  г. Челябинск ул. Хлебозаводская, 5 тел. (351) 724-20-10/ /Московское представительство:  г. Москва Цветной б-р, 26/. В 1976 г. завод вошел в состав Уральского объединения по производству грузовых автомобилей.

Производство (2006 г.): прицепов для МО (30 наименований) и уникальных большегрузных прицепов для народного хозяйства.

Гендиректор (2006 г.)- В.И. Филатов.

Производство: прицепы: ЧМЗАП 8988 на 200 т (1974), 8388 на 300 т (1990-), 83881 на 600 т (1990-), 703000 (2005)- 3, 83352-030, 833540-01010, 833570-010 (2006), 706000 для Индии (2007); полуприцепы для тягачей: ЧМЗАП 93853-022У, 93867-010, 99901-020, 990701 (2006).

КБ ЧМЗАП

Создано для разработки уникальных прицепов большой грузоподъемности для МО и народного хозяйства. В 1964-68 г. создан уникальный прицеп грузоподъемностью 300 т, который использовался для перевозки трансформаторов для Колымской ГЭС, прокатных станов на Ждановский меткомбинат. В 1986 г. разработан прицеп для перевозки ОК «Буран»; в его конструкции впервые применена подруливающая подвеска с дистанционным управлением. В 1988 г. начата разработка супермодуля прицепа на 1300 т. В 1990 г. по заказу Минатома и Минэнерго созданы модули на 300 и 600 т, которые использовались для перевозки реакторов на Дзержинский «Химмаш» и в ИВТ АН, оборудования для Волгодонского Атоммаша, Нововоронежской АЭС и Бурейской ГЭС. В 2004-05 г. по заказу Казахстана разработан прицеп ЧМЭАП-703000 для перевозки корабля массой 200 т.

Всего к 2006 г. разработано более 600 моделей прицепной техники (11982).

В августе 1943 г. опытные образцы панцирей (по 100 шт. каждого размера - для малого (1ПЗ-ЗИФ-20) и высокого роста (ЗПЗ-ЗИФ-20)) завода № 7 передали в части Ленинградского фронта для проверки в боевых условиях. В связи с положительными отзывами, поступающими с фронта, горком ВКП(б) дал указание руководству завода №7 и ВНИИМ продолжить совершенствование панцирной защиты.

Эти работы привели к появлению двух дополнительных комплектов защиты с учетом антропометрических параметров военнослужащих (по росту и телосложению): для малого (1ПЗ-ЗИФ-20) и высокого роста (ЗПЗ-ЗИФ-20). Изменениям подверглись элементы крепления щитков, появилась дополнительная мягкая прокладка; для всех трех ростовых размеров ввели унифицированные поясные щитки, причем их количество сократили до двух (17746).

В августе 1943 г. коллектив института (Телемеханический институт № 20 (НИИ-20) НКОП, НКВД, НКАП, НКЭП, МПСС /г. Москва/) вернулся из Барнаула в Москву.

31.10.1943 г. вышло распоряжение ГКО № 4482 об изготовлении помехоустойчивой буквопечатающей аппаратуры «Алмаз». 20.03.1944 г. вышло постановление ГКО № 5425 о проектировании и изготовлении в институте образцов и опытных серий РЛС для авиации и ВМФ.

В годы войны НИИ-20 был единственным разработчиком РЛС обнаружения наземного, авиационного и корабельного базирования. В конце войны начата разработка (совместно с НИИ связи) радиорелейной линии связи «ЛиС» (Липсман и Сосунов) на базе немецкой аппаратуры «Михаэль», в 1950 г. она пнв.

В 1940-х  г. работал Н.А. Викторов по наземной радиолокации, затем недолго работал в КБ-1 MB, далее - в НИИ-244. Работы по системам для «Даль».

После войны институт специализировался на разработке РЛС дальнего обнаружения и наведения в сантиметровом и дециметровом диапазонах, РЛС обнаружения низколетящих целей, радиотрансляционных линий и наземных радиозапросчиков.

Начата разработка РЛС П-50 «Обсерватория» для систем защиты государственных объектов и П-20 «Перископ» наведения истребителей. В соответствии с ПСМ № 185-90сс от 2.02.1954 г. РЛС «Обсерватория» пнв.

В соответствии с пост, правительства от 09.1950 г. с 1951 г. начата разработка РЖ обнаружения А-100 «Кама» для системы ПВО Москвы С-25.

В 1946 г. НИИ-20 передан в ведение МПСС. В 1954 г. НИИ-20 переименован в ГС НИИ-244.

Директор (25.09.1937-41 г.)- В.Ф. Захаров, (1941-44 г.)- В.В. Литарев, (1944 г.)- К.Л. Куракин, (1950-54 г.)- А.П. Земнорей.

Помощник директора по техчасти (8.09.1937 г.-)- Попов. Зам. директора (25.09.1937 г.-)- М.Е. Азбель, (1940-е)-  Г.П. Казанский.

Гл. инженер (25.09.1937 г.-)- М.Е. Азбель, (1940-41 г.)- Н.Л. Попов, (1941 г.-)- А.А. Фин.130

Директор Ленинградского филиала (8.09.1937 г.-)- Медведев.

Зам. директора Ленинградского филиала (8.09.1937 г.-)- Ю.А. Шаровский.

Гл. конструкторы: (1940 г.)- А.Б. Слепушкин (РУС-2), (1941 г.-)- В.В. Тихомиров («Гнейс-2»), (1940-е)- Б.П. Лебедев («Гюйс-1М4»), (1949 г.)- Л.В. Леонов (П-20), С.А. Смирнов («Цепочка»), Р.Б. Улинич, А.А. Фин (КРСТБ).

Зам. гл. конструкторов: С.П. Заворотищев.

Начальники отделов: антенного (-1954 г.)- А.Р. Волъпсрт, конструкторского (1947-50 г.)- С.П. Заворотищев* (-1954 г.)- П.П. Петров, (-1945 г.)- А.Б. Слепушкин.

Зам. начальника отдела: (-1941 г.)- А.А. Фин.

Начальники лабораторий: радиоприемных устройств (1938-54 г.)- С.Н. Гарнов; (1941-54 г.)- Л.В. Леонов, (1943- 51 г.)- Ю.А. Мантейфель, (1949 г.-)- Ю.Б. Кобзарев, (1950 г.)- Ф.П. Липсман, (-1951 г.)- A.M. Рабинович, (1938- 50 г.)- В.В. Самарин, (1938 г.-)- А.Б. Слепушкин, (1941 г.-)- В.В. Тихомиров, А.А. Фин.

Создано: РЛС: РУС-2 («Редут-40», пнв 26.07.1940 г.), «Редут-41» (пнв в 1941 г.), СОН-2 (пнв 10.02.1942), СОН- 4, «Пегматит» (РУС-2с, пнв в 06.1941 г.), «Пегматит-2м» (П-2м); наведения истребителей П-3 (1944), П-20 «Перископ» (пнв в 1949 г.); самолетные «Гнейс-2 (1942, пнв 16.06.1943 г.), -2М (1943), -5М» (1944, пнв 19.04.1945 г.); корабельные «Редут-К» (1941), «Гюйс» (1944), «Гюйс-1» (1944), «Гюйс-1М» (пнв 27.01.1945 г.); П- 50 «Обсерватория» (пнв 2.02.1954 г.); аппаратура связи: для авиации «Изумруд», для морского приемного узла «Пальма-А», для партизанских отрядов «Вогезит» (ВОВ); кварцевая радиостанция сети танкового батальона КРСТБ (ВОВ); быстродействующая телеграфная радиолиния «Алмаз» (1943); радиорелейные линии: «Рубин», «Цепочка», «Диск» (1940-е), Р-400 («ЛиС», пнв в 1950 г.); самолетный прицел «Нефелин» для низковысотного торпедометания (ВОВ); автоматические электробомбосбрасыватели ЭСБР (ВОВ); запросчик НРЗ-1 (11982).

В августе 1943 года Распоряжением ГКО ЦАГИ было предписано подготовить проект газодиффузионной установки для разделения изотопов урана под руководством С.А. Христиановича. Это же распоряжение обязывало М.Г. Первухина и С.В. Кафтанова представить в декабре 1943 года в ГКО предложение на изготовление газодиффузионной машины (10549).

В августе 1943 года М.О. Корнфельд представил И.В. Курчатову записку о возможностях получения тяжелой воды, необходимой для исследований Лаборатории No. 2. В записке отмечается, что для получения воды, слабообогащенной дейтерием, могут использоваться возможности Московского электролизного завода. Однако для получения тяжелой воды с большим содержанием дейтерия целесообразно использовать возможности Чирчикского электролизного завода (10549).

В августе 1943 г. Наркомат ВМФ признал нецелесообразным строительство сверхмалой подводной лодки специального типа, имевшей сравнительно низкие "оперативно-тактические качества". Прагматизм адмиралов, желавших получить лучшее вооружение, вполне понятен. Но строительство опытной сверхмалой лодки, которая, кстати, могла оказаться весьма полезной в кампании 1944—1945 гг. на Балтике, позволило бы не только проверить проектные решения, но и накопить опыт, которого не доставало нашему флоту в использовании специальных средств борьбы на море (3898).

В августе 1943 г. постройка "стотонников" началась на заводах 190 и 370. На каждом из них заложили по восемь единиц. Применяя при сборке элементы поточного метода с крановым спуском, эти заводы строили один тральщик за 9—12 мес. До 1 декабря 1944 г. завод 370 сдал семь кораблей типа МТ-1, а завод 190 — девять, в том числе один, переведенный для достройки с завода 370. Таким образом, вся первая серия (МТ-1) составила 34 тральщика (3898).

В августе 1943 г. ГМШ выдал задание на проектирование новых бронекатеров (двух- и однобашенного) с 76-мм артиллерией (3898).

В августе 1943 г. был одобрен пр. 123бис, реализованный в большой серии катеров (120 единиц), из которых пять было сдано заводом 639 во второй половине 1944 г. и еще 44 — в 1945 г.Часть катеров этого типа собирали и сдавали на заводе 194 в Ленинграде. При испытаниях головного катера вьывились рыскливость и повышенный крен на циркуляции, а также необходимость доработки гребных винтов, что было впоследствии учтено при серийной постройке. Катера пр. 123бис (их называли еще типом "Комсомолец"), по мнению моряков, имели очевидные тактические преимущества перед Г-5. Правда, мощность заряда 450-мм торпед была ниже, чем у 533-мм, что, возможно, и проявилось при атаке ТК-131 ("Речник Ангары") немецкого эсминца Z-34, который получил тяжелые повреждения, но не затонул (3898).

В течение августа 1943 в Ленинграде закончен ремонт линкора "Октябрьская революция", эсминца "Славный" и 37 боевых катеров, сданы флоту 80 тралов и по заказу фронта - 2000 мин. Продолжались работы на эсминцах "Строгий", "Стройный" и "Опытный". Ждановцы заложили свой первый ТЩ типа МТ-1. Рабочие завода им. А. А. Кулакова изготовили 11112 автоматов ППС. Рабочие-балтийцы, соревнуясь, перевыполнили производственные задания (10671).

Армия:

В августе 1943 противотанковые Ил-2 с НС-37 появились на фронте в составе 2-го шак. В следующем месяце их боевое применение началось в частях 1-го шак, а в октябре-ноябре - 7-го шак, 1-й гвардейской и 227-й шад. В общей сложности в войсковых испытаниях были учтены результаты боевых вылетов 96 Ил-2 с НС-37 (12020).

С августа 1943 г. по май 1945 г. согласно данным данные о боевой работе 211-й шад 3-й ВА дивизия выполнила 7000 самолето-вылетов. В 6500 вылетах самолеты Ил-2 получили повреждения. Из них в 6160 случаях летчикам удалось совершить благополучную посадку на свой аэродром. Еще в 11 случаях летчики вынужденно сажали самолеты вне аэродрома. Всего же убыль материальной части 211-й шад составила 260 самолетов. Силами ПАРМ-1 и технического состава полков дивизии было отремонтировано и введено в строй 6000 самолетов из числа совершивших посадки на свой аэродром и 54 Ил-2 — из числа севших вынужденно вне аэродрома. Остальные самолеты были списаны (18 Ил-2) или отправлены в тыл на ремонтные заводы (160 Ил-2) (11921).

С августа 1943 г. на В-25 с самолетов Ил-4 перевооружили 2-й ГБАП ДД 1-й ГБАД ДД (бывший 748-й ДБАП особого назначения 3-й БАД ДД). В этом полку на машине B-25D <Олег Кошевой>, приобретенной на средства, собранные молодежью Донбасса, воевал один из самых известных асов АДД, дважды Герой Советского Союза А.И. Молодчий. Одновременно бомбардировщиками В-25 вооружили 362-й БАП ДД. Некоторые самолеты В-25 служили в качестве разведчиков как в ВВС (48-и ГБАП и 118-я ОДРАЭ), так и в авиации ВМФ (15-й ОРАП КБФ и 118-й ОМРАП СФ) (3198).

В августе 1943 офицеры “Нормандии” получили первые советские боевые награды: Дюпра, Дюрану и Лефевру вручили ордена Отечественной войны II степени. Тюлян и Литольф были посмертно награждены орденами Отечественной войны I степени (3956).

В августе 1943 французские авиамеханики полка Нормандия, созданного на основе французской авиаэскадрильи 5 июля 1943, были отозваны в Северную Африку и и-т и штабной состав был заменен на советский (340,185).

В августе 1943 года на Черном море Б.Маслов на Бостоне спикировал на истребитель FW 190 и поджег его (3457,110).

В августе 1943 года самолеты 11-го истребительного полка ЧМФ вошли в группу, наносившую удар но аэродрому в Анапе. Они не только защищали бомбардировщики и штурмовики от вражеских истребителей, по и сами обстреливали летное ноле: восемь немецких самолетов сгорело н еще шесть были серьезно повреждены. В ноябре "Кобры" висели в небе над плацдармом, захваченным десантниками под Керчью. Затем полк перебазировали ио;1 Скадовск, откуда он перехватывал транспортные самолеты, перевозившие в Крым грузы и подкрепления, а затем эвакуировавшие немцев (3457,73).

С августа 1943 года В-25 стали поступать во 2-й гвардейский полк полковника И.Ф.Балашова. Ими вооружили 1-ю эскадрилью, которой командовал дважды Герой Советского Союза А. И. Молодчий. К февралю 1944 года в полку насчитывалось уже 20 В-25, в основном новейшей модификации J. Американские заводы освоили очередную модификацию В-25J с усиленным вооружением в 1943 году. При установке спереди па бортах фюзеляжа дополнительных пулеметных контейнеров оно доходило до 11 стволов калибра 12,7 мм. На одного человека увеличился экипаж. У нас, правда, летали с экипажем из пяти человек - функции штурмана и бомбардира по-прежнему совмещались. Хотя на модели стояли более мощные моторы R-2600-29, увеличение веса (в том числе из-за большей бомбовой нагрузки) снизило все летные характеристики самолета (3457,92).

С августа 1943 немцы начали применять в авиации РС 3-го поколения - 21 см 21 cv Wgr 42 Spr под обозначением WG-21 yf FW-190 A-4/R-6. В пехоте также применялись 30 см Wk 42 Spr/B 30 см Wk 4491/B. На базе 21 см потом разрабатывались послевоенные РС М-24 и М-14 (3815).

В август 1943 над Москвой перестал летать Ju-86R-1С, который появлялся шесть раз с июля 1942 (65,122).

С августа 1943, после того, как стало окончательно ясно, что лодки в море не выйдут, командование наконец-то начало решительный поворот морской авиации в сторону моря. Впрочем, поскольку подготовка экипажей «Бостонов» всё ещё продолжалась, наличный состав сил ограничивался семью Ил-4, тремя ДБ-3Б и одним СБ. Самолеты, часть из которых эксплуатировалась с первого дня войны, использовались с максимальным напряжением. Иногда летчики успевали слетать на ночную минную постановку, а днем пара экипажей уже посылалась на поиск кораблей противника в Финский залив с торпедами (9965).

В августе 1943 г. истребительно-противотанковый артиллерийский полк (ИПТАП 20 45-мм пушек), а также истребительно-противотанковый дивизион (12 85-мм противотанковых пушек обр. 1941 г.) танкового корпуса сменили два само-ходно-артиллерийских полка (на СУ-76 и СУ-152). В октябре в отдельных танковых корпусах, а в ноябре во всех остальных вместо бронеавтомобильного батальона вводится отдельный мотоциклетный батальон, состоявший из двух мотоциклетных, одной танковой рот, роты бронетранспортеров и истребительно-противотанковой артиллерийской батареи (45-мм пушки) (11135).

В августе 1943 г. в Сталинграде 6 км кабельной сетки 6-го батальона электризуемых заграждений убили 400 солдат и офицеров противника. ЭЗ применялись на Курской дуге, в Ясско-Кишипёвской операции, при блокировании 188-тысячной вражеской группировки под Будапештом, у озера Балатон... Там, где наша пехота стояла под прикрытием, как их называли, «огненных сеток», она жила, образно говоря, как у Христа за пазухой (15603).

Жизнь и внутренняя политика:

В августе 1943 г. в Автозаводском районе города Горького после длительной разработки была арестована преступная группа, занимавшаяся подделкой хлебных талонов. В нее входили механик ГАЗа К. С. Климов, заведующая магазином № 138 М. С. Андрианова, начальник спецучастка МПВО автозавода А. Попов, а также нигде не работавшие Г. Д. Давиденко и Ф. Козлов. Технология изготовления фальшивок была следующей. Андрианова добывала обрезки полей хлебных карточек, на которых имелись водяные знаки. Затем с помощью станка и типографского шрифта на них печатались поддельные карточки. Типографский шрифт «Гарт», как установило следствие, Козлов похитил еще в 1941 г., когда работал в типографии заводской газеты «Автогигант». Далее Климов через знакомых продавщиц магазинов № 10 и 138 обменивал их на бессрочные пятидневные талоны. В качестве вознаграждения они получали часть поддельных карточек себе. Приобретенные таким образом бессрочные пятидневные талоны на питание Климов продавал на рынке по цене 300 рублей за штуку. Позднее выяснилось, что только за июль — начало августа 1943 г. преступная группа изготовила поддельных талонов на две тонны хлеба. [428 — ГОПАНО, Ф. 3, Оп. 1, Д. 3398, Л. 29.]. Первым 10 августа был арестован сам Климов. При обыске у него были изъяты 25 тысяч рублей и большое количество обрезков полей хлебных карточек. 18 августа милиционеры задержали остальных участников группы: Давиденко, Козлова, Попова и Андрианову. У них изъяли: настольные тиски в виде станка, типографский шрифт, краску различных цветов, обрезки полей продовольственных карточек, деньги в сумме 15 тысяч рублей и поддельные талоны на 100 кг хлеба. И это в то время, как рабочие по карточкам получали в день 800 граммов хлеба (11741).

Внешняя политика:

В августе 1943 г. руководители внешнеполитических ведомств США и Британии встретились повторно, избрав местом для проведения конференции Квебек (Канада). В качестве наблюдателя на эту встречу был приглашен представитель правительства Чан Кайши. Обсуждение вопроса о Бирме переросло в общую дискуссию о дальневосточной стратегии США и Британии. Именно по общим вопросам стратегии в Квебеке и был достигнут наиболее существенный прогресс. США и Великобритания согласились с тем, что разгром Японии должен быть завершен в течение 12 месяцев после окончания войны с Германией.

Однако согласовать конкретные детали, касающиеся совместных действий на материке, снова не удалось. Стороны придерживались разных точек зрения на перспективы национально-освободительного процесса в Азии. Добиваясь отсрочки операций в Бирме, Британия рассчитывала осуществить ее прежде всего и в основном собственными силами - при относительно вспомогательной роли США и во всяком случае без участия Китая. Сконцентрировать необходимые для этого ресурсы Лондон мог лишь ценой переключения части своих усилий с европейского театра. До той поры британское правительство предпочитало терпеть в Бирме японское присутствие, но не рисковать потерей политического контроля над освобожденной Бирмой в случае ее оккупации соединенными контингентами Великобритании, США и Китая (3871).

В августе 1943 г. при Народном комиссариате иностранных дел СССР была создана специальная Комиссия по репарациям под руководством Ивана Михайловича Майского (ранее занимавшего пост посла СССР в Великобритании) 8 . В октябре 1943 г. через неофициальные каналы Советский Союз заявил о необходимости конфискации немецкой собственности за границей, демонтажа промышленных предприятий и изъятия части производимой в Германии продукции. Академик Евгений Самуилович Варга оценил общую сумму ущерба, причиненного войной СССР, от 800 млрд до 1 трлн золотых рублей [Варга, 1943; Baar, Karlsch, Matschke, 1993. S. 11—12; Laufer, 1995. S. 22ff.]. Стало ясно, что целью СССР является максимальный вывоз имущества из побежденных стран в как можно более короткий срок [Karlsch, 1993(a). S. 17] (19850).

За рубежом:

Август 1943 первый полет Yokosuka P1Y Ginga («Млечный Путь»), союзное название «Фрэнсис» (20376).

С августа 1943 года на серийных «галифаксах» Mk.III, сразу ставились моторы «Геркулес» XVI, а хвостовое колесо полностью закрывалось при уборке. По ходу выпуска самолет постоянно совершенствовался, например, увеличенные округлые законцовки крыла позволили улучшить взлетные качества и высотность. С февраля 1944 года на части самолетов стали ставить нижнюю турель «Престон-Грин» с одним 12,7-мм пулеметом. Ее доводили до ума полтора года, зато это была первая подфюзеляжная установка английской разработки, которая нормально работала. Размеры башни и резервы мощности гидроприводов позволяли прямо в частях ВВС ставить в эту башню и второй пулемет. Но малый объем выпуска турели не позволял обеспечить такой защитой снизу все самолеты. Все «галифаксы» III комплектовались радионавигационной системой «Джи», а многие еще и двумя РЛС — защиты задней полусферы «Моника» и бомбардировочно-навигационной H2S (но при ее установке нельзя было смонтировать нижнюю турель). С середины 1944 года начали выборочно ставить новую РЛС защиты хвоста «Фишпонд», отличавшуюся от «моники» улучшенным индикатором с более удобной системой отображения информации. Самолеты 35-й эскадрильи Бомбардировочного Командования имели комплект «Пасфайндер», включавший радар H2S, усовершенствованный прицел и командную радиостанцию для выдачи целеуказания ударной группе. Освоение производства «галифакса» III шло быстро. К концу 1943 года самолеты этого типа приняли четыре эскадрильи, а к февралю следующего года — уже девять. «Тройка» стала самой массовой машиной семейства — 2127 самолетов было поставлено в войска (22866).

В августе 1943 разработали структурную организацию и штатное расписание спецчастей в составе двух дивизионов, один из которых был подвижным (между мысом Гри-Нэ и полуостровом Контантен на северо- западе Франции) и три стационарных в районах Ваттон, Визерн и Соттеваст. Командование сухопутных войск с такой организацией согласилось и назначило Дорнбергера специальным армейским комиссаром по баллистическим ракетам.

Каждый подвижный дивизион должен был запускать 27, а стационарный — 54 ракеты в сутки. Защищенная стартовая позиция явилась крупным инженерным сооружением с бетонным куполом, в котором оборудовали зоны сборки, обслуживания, казарму, кухню и медпункт. Внутри позиции пролегала железнодорожная ветка, выходящая к забетонированной стартовой площадке. На самой площадке устанавливался пусковой стол, а все необходимое для старта было размещено на автомобилях и бронетранспортерах. Все это требовало колоссальных затрат материальных, денежных и людских ресурсов.

Первое учебно-боевое подразделение ракет V-2 было сформировано в июле 1943-го (22801).

В августе 1943 года Испытания, проведенные близ Либавы, продемонстрировали не только достоинства, но и довольно серьезные недостатки. "Rheintocher" R-1 могла перехватывать цели лишь на высотах до 6 км и наклонных дальностях - 10-12 км, при собственной скорости 485 м/с. Хотя программа испытаний продолжалась (до 5 января 1945 года осуществили 82 пуска), тем не менее Люфтваффе не могли удовлетворить полученные результаты, и маршал Геринг приказал доработать проект "Rheintocher" R-1 до варианта, способного перехватывать англо-американские самолеты на высоте 10 км. К январю 1945 года были произведены 6 пусков неуправляемых вариантов этой новой зенитной ракеты. Причем конструкторы развивали два направления: R-3F, со второй ступенью на жидком топливе, и R-3P - полностью на твердом.

Конструктивно это должна была быть чрезвычайно простая двухступенчатая система, удобная в эксплуатации и дешевая в производстве. Первый вариант ЗУР "Rheintocher" R-1 при общей длине 5,7 м весил 1748 кг. Первая ступень представляла собой цилиндр из двенадцатимиллиметровой стали, закрытый двумя сферическими крышками: верхней - глухой, и нижней - с семью соплами. Центральное сопло предусматривалось как сменное. Внутри первой ступени распологались девятнадцать пороховых шашек весом 240-245 кг. Эта система полностью выгорала за 0,6 с и разгоняла ракету до 300 м/с. потом срабатывали пироболты, крепившие ступени между собой, и отработавшая ступень сбрасывалась.

Вторая ступень "Rheintocher" R-1 имела составную конструкцию. В районе ее центра масс располагался стальной цилиндр (толшина стенок чуть более 3 мм) диаметром 510 мм, заполненный 220 кг дигликолевого пороха. Заряд горел в течение 10 с и развивал тягу 4100 кгсю Боевой заряд на "Rheintocher" R-1 размещался не спереди, как у многих других ракет, а под двигательным отсеком, и конструкторы были вынуждены обезопасить его от воздействия высоких температур реактивной струи. Такое решение имело огромное преимущество, так как 150 кг хвостовой части, из которых 22,5 кг занимала взрывчатка, прекрасно балансировали ракету, и выгорание топлива практически не скащывалось на общей балансировке в полете. Носовой отсек отводился под вспомогательное оборудование, генератор и акустический взрыватель "Краних". Кроме того, тут размещались рулевые машинки расположенных тут же подруливающих поверхностей. Таким образом, ЗУР "Rheintocher" R-1 является одним из первых проектов, реализовавших аэродинамическую схему утка.

"Rheintocher" R-3F опеспечивал досягаемость по высоте - 12 км, наклонную дальность - 20-25 км. К 20 февраля 1945 года 15 ракет "Rheintocher" R-3 поступили в ракетный центр Пенемюнде (15139).

В августе 1943 г. вблизи Либавы на Балтийском побережье начались летные испытания ракеты «Рейнтохтер R-1P». Ракета «Рейнтохтер» разрабатывалась фирмой «Рейнметалл-Борзинг» в трех вариантах: твердотопливная ракета «Рейнтохтер R-1P» с досягаемостью 12 км; твердотопливная ракета «Рейнтохтер R-3P» с досягаемостью 12 км и жидкостная ракета «Рейнтохтер R-3F» с досягаемостью 12 км. До июня 1944 г. было сделано 34 пуска. Ракета показала досягаемость по высоте 6 км и наклонную дальность 10—12 км при скорости 485 мс. Такие летные данные (особенно по досягаемости по высоте) уже не могли удовлетворить министерство авиации, поэтому было принято решение о разработке другой ракеты с потолком не менее 10—12 км. Однако испытания и доводка ракеты «Рейнтохтер R-1P» продолжались, и всего до 5 января 1945 г. было произведено 82 пуска ракеты, из которых только 4 оказались неудачными. Разработка ракеты «Рейнтохтер R-3F» началась только в 1944 г. и велась очень быстрыми темпами. В ней полномасштабно использовались уже отработанные элементы ракеты «Рейнтохтер R-1P». До января 1945 г. было произведено 6 пусков ракет в неуправляемом варианте. Но до летных испытаний, которые планировалось провести весной 1945 г. на полигоне ракетного центра в Пенемюнде, ракету довести не успели, поскольку советские войска стремительно приближались, и ракетный центр пришлось эвакуировать. Ракета «Рейнтохтер R-3F» была скомпонована по аэродинамической схеме «утка». Она имела 4 воздушных руля в носовой части и 4 стреловидных крыла, расположенных под углом 90° в хвостовой части. Длина ракеты составляла 4900 мм, диаметр корпуса 530 мм, размах крыльев 2600 мм. Ракета была снабжена боевой частью, имевшей разрывной заряд ВВ с зажигательными элементами весом 150 кг. Вес ракеты составлял 1600 кг. Ракета оснащалась ЖРД «Конрад» и двумя стартовыми пороховыми реактивными двигателями, крепившимися на наружной поверхности корпуса ракеты. ЖРД развивал максимальную тягу около 2200 кгс в течение 5 с, а затем 1800 кгс в течение 38 с. В ЖРД использовались следующие компоненты топлива: горючее — визоль (88 кг) и окислитель — азотная кислота (335 кг). В двигателе использовалась вытеснительная система подачи компонентов топлива. Каждый из двух стартовых двигателей имел заряд динитро-диэтиленгликолевого пороха весом 150 кг и развивал тягу около 25 000 кгс в течение 0,9 с. ЗУР «Рейнтохтер», как и «Вассерфаль», наводилась на цель системой управления «Эльзас». Для запуска ракеты предполагалось использовать передвижную пусковую установку с направляющей, устанавливаемой в направлении цели под углом возвышения около 70°. В 1947 г. в СССР все работы по ракете «Рейнтохтер» были прекращены (15139).

В августе 1943 г., после массированной бомбардировки британской авиацией немецкого испытательного ракетного центра Пеенемюнде на Балтике, в местечке Нидерзаксенверфен под г. Нордхаузеном в Тюрингии был создан специальный концентрационный лагерь «Дора-Миттельбау». В штольнях горы Конштайн узники лагеря построили огромный подземный завод по производству боевых ракет Фау. Стройку лично курировал начальник строительного управления СС группенфюрер СС Г. Каммлер, занимавшийся по поручению Гитлера «специальными видами вооружений». Через лагерь «Дора» до конца войны прошли 60 000 чел., из них 20 000 чел. погибли. Уже в январе 1944 г. первые 50 ракет Фау покинули заводской конвейер и поступили на вооружение ракетных частей вермахта. После запуска основных производственных мощностей подземный завод «Дора-Миттельбау» был в состоянии производить 2350 авиационных моторов «Юнкере» и 36 000 ракет Фау-1 и Фау-2 в год. О размерах завода красноречиво свидетельствуют следующие цифры: только производственные площади завода составляли 152 000 кв. метров; штольни, где собирались ракеты, достигали 160 м в длину и 24 м в высоту. По этому вопросу см: Краткая пояснительная записка о подземном заводе в г. Нордхаузен начальника Военного сектора УСВАземли Тюрингия полковника А.К. Кортунова начальнику Военного управления СВАГ генерал-лейтенанту Г.С. Лукьянченко от 9 февраля 1946 г. ГА РФ. Ф. Р-7317. Он. 12. Д. 69. Л. 130-131.

В августе 1943 разработали структурную организацию и штатное расписание спецчастей Фау-2 в составе двух дивизионов, один из которых был подвижным (между мысом Гри-Нэ и полуостровом Контантен на северо- западе Франции) и три стационарных в районах Ваттон, Визерн и Соттеваст. Командование сухопутных войск с такой организацией согласилось и назначило Дорнбергера специальным армейским комиссаром по баллистическим ракетам.   Каждый подвижный дивизион должен был запускать 27, а стационарный — 54 ракеты в сутки. Защищенная стартовая позиция явилась крупным инженерным сооружением с бетонным куполом, в котором оборудовали зоны сборки, обслуживания, казарму, кухню и медпункт. Внутри позиции пролегала железнодорожная ветка, выходящая к забетонированной стартовой площадке. На самой площадке устанавливался пусковой стол, а все необходимое для старта было размещено на автомобилях и бронетранспортерах. Все это требовало колоссальных затрат материальных, денежных и людских ресурсов (19630).

С августа 1943 г. выпускались танки Пантера модификации Pz. VA с улучшенной командирской башенкой, усиленной ходовой частью и увеличенной до 110-мм броней башни (3905).

В августе 1943 Создание Национального комитета Отечественного фронта Болгарии (7448).

В августе 1943 года американская авиация начала наносить удары по базам японцев на самых северных островах Курильской гряды. Эти базы прикрывались истребителями и зенитной артиллерией. Посадка в открытом море или сдача в плен японцам не сулили ничего хорошего, и поврежденные бомбардировщики стали садиться на Камчатке (3457,115).

В августе 1943 г. при поддержке Японии Бирма провозгласила себя независимым государством и подписала с Японией договор о союзе (3871).

Авиапромышленность:

В августе-сентябре 1943 г. прошли гос. испытания штурмовика-истребителя Ил-2И АМ-38ф, которые привели к отрицательным результатам (7442).

В августе - октябре 1943 в 47 ГДРАП в качестве разведчиков применялись серийные Ту-2 2М-82, переоборудованные силами полка путем установки в задней части бомбоотсека одного АФА-33/50 (1835,54).

В августе-сентябре 1943 в ЛИИ проходили испытания Як-9 производства завода 153, модифицированного заводом 115. Поставили М-106ПД и ВИШ-61П диаметром 2.8 м с МПШ-20 с боезапасом 110 патронов и полетным весом 2745 кг (1783,217).

В августе—сентябре 1943 г. в г. Махачкале проводились натурные испытания стабилизатора ЦАГИ на торпедах, сбрасываемых с самолета Дуглас А-20 «Бостон» на скоростях до 280 км/ч и высотах до 100 м.

Исследованию полета торпеды после сбрасывания с самолета в ЦАГИ уделялось особое внимание, так как торпедоносная авиация в годы Великой Отечественной войны показала себя одним из самых эффективных видов противокорабельного оружия. Однако постоянно растущие скорости полета самолетов и требования поднятия высоты сброса могли приводить повреждению торпеды, зарыванию ее в грунт на малых глубинах или многочисленным рикошетам от воды с потерей заданного курса. С помощью продувок и экспериментальных сбросов моделей торпед в гидроканале была разработана теория полета торпеды в воздухе, определены аэродинамические силы и моменты и влияние на них водяных рулей торпеды и различного рода стабилизаторов. В результате в ЦАГИ коллективом под руководством Л. И. Седова был сконструирован новый тип стабилизатора, содержащего поворотное крыло. Угол установки поворотного крыла позволял управлять углом входа торпеды в воду. Также был спроектирован новый замок, удерживающий стабилизатор на торпеде до ее входа в воду.

Стабилизатор с поворотным крылом позволил получить заданные условия входа торпеды в воду, а новые замки работают удовлетворительно. В дальнейшем скорость самолета при сбросе торпеды удалось довести до 360 км/ч, а стабилизатор ЦАГИ для торпеды был принят на вооружение. С развитием в морской авиации топмачтового способа бомбометения, когда бомба при сбросе с малых высота поражает корабль после нескольких рикошетов от водной поверхности институт проводил исследования рикошетирования авиационных бомб различного типа. Были разработаны методы модельных исследований и получены характеристики различных бомб (19727).

Другие оборонные отрасли:

В августе-сентябре 1943 г. опытный образец СУ-74Б (СУ-57Б), изготовленный Горьковским автозаводом, не выдержал испытаний на НИБТ полигоне, и дальнейшие работы по установке СУ-74Б были прекращены, так как завод не смог обеспечить доводку двигателя ЗИС-16Ф. Самоходная установка была создана с использованием узлов и агрегатов легкого танка Т-70. Компоновочная схема установки предусматривала переднее расположение совмещенных отделений управления и боевого, и заднее - моторно-трансмиссионного отделения. На крыше боевого отделения размещались три люка, закрывавшиеся броневыми крышками для посадки и выхода экипажа. В крышке люка командира машины был установлен поворотный смотровой прибор. Перед механиком-водителем в специальном приливе на лобовом листе устанавливался аналогичный смотровой прибор. Для загрузки боеприпасов использовался люк, располагавшийся на верхнем левом наклонном борту броневой рубки (10703).

В августе - сентябре 1943 г. опытный образец СУ-74Д (СУ-76Д) с установкой американского дизеля и новой компоновкой трансмиссии, которая была создана в 1943 г. коллективом конструкторов Горьковского автозавода под руководством Н.А. Астрова, успешно прошел испытания на НИБТ полигоне, но был забракован из-за импортного двигателя, который усложнял организацию производства машины. В связи с тем, что к этому времени была принята на вооружение и поставлена на серийное производство самоходная установка СУ-76М, дальнейшие работы над СУ-76 были прекращены (10703).

С августа 1943 по октябрь 1944 года на "Уралмашзаводе" продолжалось производство СУ-85. За это время было выпущено 2644 самоходные установки (9637).

СУ-85 поступали на вооружение отдельных самоходно-артиллерийских полков РВГК (САП) и применялись для огневого сопровождения танков Т-34. Этими САУ вооружались также само-ходно-артиллерийские полки, вошедшие в состав некоторых истребитель-но-противотанковых бригад.

Новую самоходку в войсках приняли хорошо и использовали достаточно эффективно. Вот отзыв командира 1440-го САП подполковника Шапшин-ского: "Машина отличная, оправдала себя как истребитель танков противника. Нужно только правильно применять ее. В первых боях за Днепром, когда полку пришлось применять самоходы как танки, полк потерял 5 машин. В дальнейших боевых операциях полк главным образом поддерживал атаки своих танков, следуя за их боевыми порядками на дистанции 200 - 300 м и отражая контратаки танков противника. Экипажи самоходов действуют, подставляя противнику наиболее трудно уязвимое место - лоб. Самоход СУ-85 пробивает лобовую броню танка "Тигр" с дистанции 600 - 800 м, а борт его - с 1200 - 1300 м".

Наряду с хорошими отзывами с фронтов завод получал и просьбы о необходимых улучшениях и усовершенствованиях САУ. Так, командир 7-го мехкорпуса полковник Катков, оценивая машину, писал: "Самоход СУ-85 в настоящее время является наиболее эффективным средством борьбы с тяжелыми танками противника. Обладая проходимостью и маневренностью, не уступающей танку Т-34, и вооруженный 85-мм пушкой, самоход показал себя в боевых действиях хорошо. Но, используя огонь и броню своих танков "Тигр", "Пантера" и самохода "Фердинанд", противник навязывает современный бой на больших дистанциях - 1500 - 2000 м. В этих условиях мощь огня и лобовая защита СУ-85 уже недостаточны. Требуется усилить лобовую броню самохода и, самое существенное, вооружить его пушкой с увеличенной бронебойной силой, способной поражать тяжелые танки типа "Тигр" с дистанции не менее 1500 м" (9637).

В августе - декабре 1943 г. в инициативном порядке под руководством Л.И. Горлицкого была разработана в конструкторском бюро УЗТМ самоходная установка СУ-85БМ-1 (СУ-85БМ-Н). В декабре того же года был изготовлен опытный образец установки, который в январе — феврале 1944 г. успешно прошел заводские и полигонные испытания. Однако в связи с решением установить в серийную самоходную установку СУ-85 100-мм пушку Д-10С, превосходившую по огневой мощи пушку Д-5С-85БМ, работы по СУ-85БМ-1 были прекращены. Машина была создана на базе серийной самоходной установки СУ-85 и отличалась от нее вооружением. Экипаж машины состоял из четырех человек (10703).

В августе 1943 года боекомплект СУ-152 пополнился бронебойным снарядом БР-540. Начальник УСА ГАБТУ КА инженер-полковник Н .Н. Алымов потребовал от ЧКЗ размещения бронебойных и осколочно-фугасных боеприпасов в соотношении 50/50. В случае, если бронебойный снаряд требовал иной конструкции бо- еукладки, было необходимо ее в кратчайший срок переделать. Таких переделок, впрочем, не потребовалось, зато пришлось повышать качество изготовления укладок. Из-за низкого качества изготовления имелись случаи, когда в укладку не влезало 4—6 снарядов. Кроме того, в частях практиковалось увеличение боекомплекта до 25 выстрелов. Вопрос решался за счет размещения дополнительных 5 выстрелов под орудием, снаряды и заряды лежали на полу, закрепленные деревянными колодками. Предлагалось рассмотреть вопрос об изготовлении штатных укладок для дополнительного боезапаса, но этого сделано не было (17484).

В августе-сентябре 1943 г. в помещение бывших мастерских НИИ-9 в Ленинграде по Яшумову пер., 9 перебазирован завод № 10 НКЭП. В 1946г., вероятно, на месте НИИ-9 основан ВНИИ телевидения (НИИ-380) (11982).

В августе 1943 - сентябре 1944 г. завод № 515 (Завод № 515 НКБ, Завод, ОАО «Аскольд», Г-4874 /г. Арсеньев Приморского кр./) - в ведении 1ГУ НКБ.

Производство приборов для судостроения.

Завод имел наименование «п/я Г-4874». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий (11982).

В августе-сентябре 1943  г. завод №  355 был реэвакуирован обратно в Загорск (Распоряжение ГКО № 3824 от 27 июля 1943  г.: «…для перевода первой очереди подать 60 вагонов к 5 августа и 60 вагонов к 10 августа») (22791).

Армия:

В августе-сентябре 1943-го в период подготовки и проведения войсками Северо-Кавказского фронта совместно с Черноморским флотом и Азовской флотилией Новороссийско-Таманской операции (09.09-09.10.43 г.) по ликвидации Таманского плацдарма 17-й армии вермахта, обспечивавшего ей оборону Крыма с востока и возможность наступления на Кавказ особую опасность стали представлять немецкие и итальянские торпедные катера (ТКА), снабжавшие противника по ночам (6467).

В августе и сентябре 1943 было сбито еще по одному Пе-8. В результате до глубокой осени боевые полеты на Пе-8 4М-82 были прекращены до установки на них эффективных пламегасителей. Было разработано несколько вариантов пламегасителей, которые были установлены на войсковой Пе-8 4М-82 №42210. Наименьший выхлоп давал пламегаситель, разработанный НИИ ВВС. Однако в строю решено было ставить пламегасители типа "рыбий хвост", предложенные инженерами 45-й дивизии. Пламегаситель был аналогичен, стоявшим на Fw 200, совершившим в 1942 году вынужденную посадку в Калмыцких степях (7685).

Другие оборонные отрасли:

В августе - сентябре 1943г. завод (Завод № 10 «Электроэнергия» НКЭП, АО «Электрическая энергия», Государственный завод гальванических элементов, Государственный трест заводов гальванических элементов «Электрическая энергия», Ленинградское государственное объединение заводов гальванических элементов и радиобатарей /г. Санкт-Петербург ул. Подольская, 14 (1901 г.); г. Петроград Тургеневский пр., 18 (1917г.), г. Ленинград пр. Володарского, 89Б (1928г.) без остановки производства был перебазирован в Яшумов пер., 9, в помещение бывших мастерских эвакуированного НИИ-9. В 1944г. завод № 10 НКЭП переименован в завод № 130 НКЭП.

Численность персонала (1916г.)- около 100 чел., (1932г.)- 365 чел. (11982).

Другие оборонные отрасли:

В конце лета 1943 года на фронт начали поступать танки Т-34, оснащенные командирской смотровой башенкой. Естественно, управление командующего бронетанковых и механизированных войск Красной Армии запросило штабы фронтов о результатах использования этих машин - ведь попытки оснастить тридцатьчетверку такой башенкой начались еще в 1942 году и работы велись целый год! Но как оказалось, и с башенкой дела обстояли не так уж и гладко.

Например, в своих замечаниях по танкам Т-34 отдел эксплуатации управления командующего бронетанковых и механизированных войск 3-го Украинского фронта за декабрь 1943 года, сообщал, что командирская башенка, установленная на танке Т-34, не обеспечивает кругового обзора командиру машины «ввиду того, что смотровые щели расположены слишком высоко и при закрытом люке совершенно лишают возможности вести наблюдение из башни (зрачки глаз оказываются много ниже щелей)». Также отмечалось, что установка башенки мешает вести круговое наблюдение через перископ ПТ-4-7.

В качестве альтернативы предлагалось в командирской башенке Т-34 установить зеркальные перископы по типу танка КВ-1с, что по мнению танкистов, дало бы возможность уменьшить размер башни и улучшить наблюдение (12217).

За рубежом:

К концу лета 1943 г. дислокация групп бомбардировщиков-носителей планирующих бомб была следующей: III/KG 100 под командованием гауптмана Бернарда Йопе входила в состав 2-й авиадивизии и базировалась на аэродроме Марсель-Истр. и II/KG100 майора Франца Холльвека, временно находились в подчинении авиационного командования “Атлантика” и действовала с аэродрома Коньяк против английских сил ппг> п Рыгкяйгкпм даливе (9524).

Авиапромышленность:

К осени 1943 военные на основе анализа двухлетнего опыта войны пришли к выводу, что из всех летно-технических характеристик самолетов маневренность оказывает решающее влияние на живучесть в бою при действиях по наземным целям. При этом особое внимание обращалось на оснащение перспективного самолета- штурмовика мотором воздушного охлаждения и на повышение эффективности броневой защиты при одновременном снижении доли брони в полетном весе.

К тому же, обозначилась явная тенденция снижения интереса ВВС к самолетам многоцелевого назначения и повышению его к маневренным штурмовикам, предназначенным исключительно для решения боевых задач непосредственной поддержки войск. Для такой специализации уже были созданы необходимые условия: превосходство в воздухе на главных операционных направлениях в целом было завоевано советскими ВВС, вопрос о количестве самолетов в основном решен, имелась уверенность в скором налаживании устойчивого производства весьма сильного фронтового бомбардировщика Ту-2, а в качестве пикировщика военных вполне устраивала проверенная в боях «Пешка». Для обеспечения качественного скачка ударных возможностей ВВС в кампании 1944 г. оставалось только решить вопрос о современном самолете- штурмовике.

Судя по документам, НИИ ВВС и руководство ВВС КА отчетливо понимали, что Су-6 М-71ф является именно тем ударным самолетом, которого недостает в системе вооружений ВВС. По их мнению, возможности для постановки в серию мотора М-71ф и самолета Су-6 с ним у НКАП имелись.

Предлагалось снять с серийного производства на московском заводе №30 противотанковый вариант штурмовика Ил-2 с пушками 11П, как не оправдавшего надежд, запустив вместо него в серию Су-6 М-71ф. При этом некоторое снижение темпов поступления самолетов Ил-2 в строевые части командование ВВС КА нисколько не пугало, так как в резерве и на базах хранения было накоплено столько Ил-2, что ими можно было восполнить любые возможные потери штурмовиков на фронте (19846).

Другие оборонные отрасли:

К осени 1943 года вопрос усиления брони Т-34 временно отошёл на второй план. Причиной тому стал более существенный вопрос – усиление вооружения. Первоначально планировалось поставить на Т-34 возвращённую из небытия 57-мм танковую пушку ЗИС-4 (дело дошло до того, что орудие запустили в серию). Впрочем, мощь ЗИС-4 быстро признали недостаточной, поэтому начались работы по более «пробивным» системам калибров 76 и 85 мм (18998).

К сентябрю 1943 года ЦАКБ (Центральное Артиллерийское КБ) работало над новой орудийной системой. Разработка была не инициативной: ее спустили сверху, причем основания выглядели разумно. Имея фактическое бронепробитие на уровне ЗИС-4, система с баллистикой 3-К обладала большим могуществом осколочно-фугасного снаряда. Если кто забыл, танк предназначен для широкого спектра задач, и одним отстрелом себе подобных они не ограничиваются. В НКВ и ГАУ КА уже посматривали на 85-мм пушку Д-5Т и даже прорабатывали ее модернизацию, но, как уже говорилось выше, башня Т-34 была маловата. Поэтому 76-мм пушка с баллистикой 3-К выглядела оптимальной.

76-мм орудие с баллистикой зенитной пушки 3-К получило обозначение С-54. Интересный момент: работы по этой системе запустили примерно в одно время, что и по 85-мм танковой пушке С-53. Казалось бы, зачем нужно запускать в работу заведомо более слабую систему, но не всё так просто. В случае с орудием С-54 получить необходимый результат оказывалось намного проще. Фактически С-54 представляла собой ствол с баллистикой 3-К, наложенный на люльку Ф-34. Уровень унификации этих двух орудий составил 85%. В то же время С-53 была совершенно новым орудием. В результате С-54 оказывалась более интересной в ближнесрочной перспективе. Она не требовала ни новой башни, ни существенной переделки орудийной установки. И теперь почему-то никого не волновало, что потребуется вводить боеприпас к 3-К. С грустной ухмылкой можно констатировать простой факт: решение мая 1941 года, когда отказались от ЗИС-5 в исходном виде, стало большой ошибкой. Было потеряно 2 с лишним года. Но тут снова надо отключать режим послезнания. В мае 1941 года у военных была своя правда, и никто не мог предположить, что спустя 2 года придется лихорадочно искать пути срочного повышения мощности вооружения Т-34 (22229).

Ближе к осени 1943 года «Валентины» с длинноствольными пушками стали поступать на фронт. Поначалу их число оказалось небольшим, поскольку весной 1943 года поставки северным путём практически прекратились. Повлияла на отправку в войска и ситуация с 6-фунтовыми пушками. Весной 1943 года в ходе учебных стрельб наблюдались дефекты, аналогичные отмеченным при испытаниях 6-фунтового орудия стрельбой: деформировалась крышка люльки, а также гнулся шток тормоза отката. Проблемы с орудиями отмечались и в июне 1943 года. Всё это привело к тому, что с боевым дебютом произошла некоторая заминка.

Новые танки вызвали в войсках неоднозначную реакцию. Прежде всего, это было связано с отсутствием курсового пулемёта. По этой причине нередкими были случаи, когда части получали смешанный состав техники. Вместе с Valentine IX в бригады и полки поступали танки, вооружённые 2-фунтовыми пушками. Безусловно, их эффективность в бою против танков была намного хуже, зато у этих машин имелся спаренный пулемёт и казнозарядный миномёт. Впрочем, и у таких «Валентинов» осколочно-фугасных снарядов в боекомплекте не было. С лета 1943 года требования о получении осколочно-фугасных участились. А ещё в мае появилась информация о наличии таких снарядов в британской армии. Тем не менее, ни о каких поставках осколочно-фугасных снарядов из Англии ни в 1943, ни в начале 1944 года не было и речи. Между тем, как раз с конца 1943 года Valentine IX стали поставляться по-настоящему массово.

Помощь пришла из США. Дело в том, что с конца 1943 года в СССР начали поступать американские истребители танков GMC T48. Разрабатывались они с прицелом на поставку англичанам и оснащались 57-мм пушками M1 — американскими копиями английских противотанковых орудий. Такие же орудия поступали и в американскую армию. На отсутствие осколочно-фугасных снарядов к этой пушке американцы посмотрели с некоторым удивлением и разработали собственный боеприпас. Он-то и спас положение (17709).

Армия:

К осени 1943 г., несмотря на низкие противотанковые свойства «хеншелей», их выпуск наращивался и на восточном фронте воевало уже шесть эскадрилий Нз129В. Благодаря поставкам с завода общая численность штурмовиков Нз129В в противотанковых эскадрильях постоянно держалась на уровне 50-60 машин.

В октябре 1943 г. завершились испытания опытного Нз129В-2, оснащенного противотанковой пушкой ВК 3.7 в подвесном подфюзеляжном контейнере (боекомплект 12 снарядов). Пушки М0151/20 в этом варианте снимались.

Пилотирование штурмовика с пушкой ВК 3.7, по сравнению с машинами со стандартным составом вооружения, усложнилось еще более. Из-за сильной отдачи ВК 3.7 при стрельбе в воздухе и специфики размещения их на машине, Нз129В-2/ВЗ испытывал сильный пикирующий момент, возникала раскачка самолета в продольной плоскости. По показаниям пленных немецких летчиков управление Нз129В-2/ВЗ оказалось настолько трудным, что точное прицеливание и удерживание линии визирования на цели во время стрельбы стало почти невозможным. Прицельным мог быть только первый выстрел. Пикирование под углом более 30° было невыполнимым.

Анализ схемы бронирования советского среднего танка Т-34-76 и возможностей немецкой пушки ВК 3.7 показывает, что при углах планирования Нз129В-2/РЗ около 20° подкалиберный снаряд к пушке мог пробить 52 мм броню башни «тридцатьчетверки» только при стрельбе с дистанции не более 300 м, а бортовую - с 600 м. Однако время ведения эффективной стрельбы составляло 2,8 с при стрельбе по башне и 7 сек при стрельбе в борт (минимально допустимая высота для маневра на выводе 25-20 м). То есть, «эффективным» при поражении башни мог быть лишь один снаряд, а при поражении борта - максимум три снаряда... Стрельба по надмоторной броне и крыше башни давала рикошеты с любых дистанций.

В результате Нз129В-2/ВЗ с пушкой ВК 3.7 в крупную серию не запускался. По имеющимся данным было построено около 10-12 таких штурмовиков, но ни один из них на фронт не попал (12728).

Авиапромышленность:

К сентябрю 1943 г. реэвакуация завода № 289, в основном, завершилась (15792).

К сентябрю 1943 года реэвакуация завода №289 в основном завершилась. В 1943 году за создание самолета Су-6 П.О. Сухой был удостоен Сталинской премии I степени, а в 1945 году за вклад в Победу в Великой Отечественной войне был награжден орденом Ленина (19769).

Другие оборонные отрасли:

К сентябрю 1942 года в Нижнем Тагиле и Челябинске смогли вернуться к работам по танкам, отвергнутым в начале июня. На заводе №100 в Челябинске изготовили опытный образец КВ-13, причём в исходном виде (с двухместной башней). Что же касается завода №183, то там подход оказался иной. Согласно переписке за сентябрь 1942 года, заводское КБ учло опыт работ по улучшению Т-34, а также тактико-технические требования на Т-44. Обозначение танк нёс уже другое — Т-43. Главным отличием новой машины являлась трёхместная башня, отчасти похожая на ту, что испытывали на Т-34 летом 1942 года. Также велись работы по увеличению боекомплекта и изменению механизма ленивца. Первые наработки по Т-43 были представлены Морозовым в сентябре 1942 года, а в октябре последовал звонок от Сталина, в котором он дал указание изготовить опытный образец машины в максимально короткий срок.

Несмотря на интерес к машине на столь высоком уровне, работы по Т-43 шли не столь быстро, как это было с КВ-13. Пока в Челябинске испытывали опытный образец и одновременно меняли концепцию, работа по Т-43 шла на «бумажном» фронте. Тактико-технические требования на танк ГАБТУ КА подготовило только 23 октября, а на завод №183 они попали к 1 ноября. Эти требования стали предметом ожесточённого спора между Морозовым, ГАБТУ и НКТП. Дело в том, что требования существенно отличались от того танка, который проектировался под руководством Морозова. Для начала планировалось сделать спаренную установку орудия Ф-34 с двумя пулемётами ленточного питания, а также предусмотреть возможность установки 50-мм миномёта. Боекомплект должен был составлять 100 патронов калибра 76 мм и 3000 винтовочных патронов. Диаметр погона увеличивался с 1420 до 1600 мм. Кроме того, предполагалось иметь цевочное зацепление гусеничных лент (18420).

За рубежом:

К сентябрю 1943-го показатель успешных пусков Фау-2 составлял лишь 10-20%. Ракеты взрывались на всех участках траектории: на старте, при подъеме и при подлете к цели. Только в марте 1944- го стало ясно, что сильная вибрация ослабляла резьбовые соединения топливопроводов. Спирт испарялся и смешивался с парогазом (кислород плюс водяной пар). «Адская смесь» попадала на раскаленное сопло двигателя, далее следовал пожар и взрыв. Вторая причина подрывов — слишком чувствительный импульсный детонатор (19630).

К сентябрю 1943-го показатель успешных пусков А-4 составлял лишь 10-20%. Ракеты взрывались на всех участках траектории: на старте, при подъеме и при подлете к цели. Только в марте 1944-го стало ясно, что сильная вибрация ослабляла резьбовые соединения топливопроводов. Спирт испарялся и смешивался с парогазом (кислород плюс водяной пар). «Адская смесь» попадала на раскаленное сопло двигателя, далее следовал пожар и взрыв. Вторая причина подрывов — слишком чувствительный импульсный детонатор.

По расчетам командования вермахта, по Лондону необходимо было наносить удары каждые 20 минут. Для круглосуточного обстрела требовалось около сотни А-4. Но чтобы обеспечить такой темп стрельбы, три ракетосборочных завода в Пенемюнде, Винер-Нойштатте и Фридрихсхафене должны отгружать около 3 тысяч ракет в месяц (22801).

Авиапромышленность:

1 сентября 1943 при контрольном испытании Ил-2 завода 30 N 302304 были достигнуты скорости 392 км/час у земли и 416 к/час на границе высотности (1823,28).

1 сентября 1943 г. Ильюшин направил главному инженеру ВВС генерал-полковнику Репину письмо, в котором извещал, что для безопасной эксплуатации двухместного самолета Ил-2 с АМ-38ф нормальный полетный вес не должен превышать 6150 кг (400 кг бомб, 4 РС-82, боекомплект к пушкам и пулеметам), а максимально допустимый (перегрузочный)- 6250 кг (19558).

1 сентября 1943 Репин писал А.И.Ш. письмо N 12616:

"Направляю акт Комиссии, назначенной совместным приказом Вашим и Командующего ВВС, под председательством Шульговского.

Прошу Ваших распоряжений заводам по реализации предложений комиссии.

Представляю акт комиссии, назначенной совместным приказом Командующего ВВС и НКАП за N 64/262 от 22 июня 1943 по разработке мероприятий, обеспечивающих нормальную эксплуатацию самолетов Ил-2 в частях ВВС, докладываю, что по состоянию на 20 августа реализованы следующие предложения комиссии:

1. В дополнение к ранее разосланному в части ВВС бюллетеню завода 30 17-Э по ремонту обшивки на самолетах Ил-2 мною утвержден бюллетень по дополнительному ремонту самолетов Ил-2 методом, разработанным ГК С.В.И. (был разослан в части ВВС).

2. Разработана и разослана в части ВВС инструкция по ремонту лакокрасочных покрытий.

3. В результате совещания со специалистами ВИАМ от 5 июля 1943 ВИАМом разработана и находится на утверждении НКАП производственная инструкция по окраске и режимам сушки лакокрасочных покрытий на заводах НКАП.

В этой инструкции предусмотрено введение алюминиевого подслоя, антисептирование самолетов. Изменены режимы сушки, изменена технология в лакокрасочном покрытии самолетов.

4. Самолеты Ил-2 на заводе 30 выпускаются по вновь разработанной технологии и, надо полагать, что если технология не будет нарушаться, самолеты Ил-2 деревянной конструкции завода 30 не будут вызывать сомнения в надежности их эксплуатации.

5. В результате проверки летными испытаниями упражнений N 28, 30, 32 КБ ПША-1943 комиссией установлено, что макс. перегрузка при выполнении этих упражнений в НИИ ВВС были получены до 4 и в ЛИИ до 5.15, что не выходит за пределы и не является опасным. Поэтому утверждения о том, что упражнения 28, 30, 32 вызывают большие перегрузки - не соответствуют действительности.

6. Комиссия пришла к заключению, что до проведения доп. ремонта по технологии, разработанной ГК С.В.И., необходимо оставить в силе ранее данные ограничения для самолетов Ил-2 шифрограммой N 55/41 от 2 мая 1943, т.е. ограничить скорость при выводе из пикирования до 420-430 км/час и не допускать углы при пикировании более 30 гр.

АКТ

30 июля 1943 комиссия назначенная совместным приказом НКАП и Командующего ВВС от 22 июня N 69/262, в составе...на предмет разработки мероприятий, обеспечивающих нормальную эксплуатацию самолетов Ил-2 в частях ВВС, начала работу:

В результате своей работы комиссия установила:

1. Ряд катастроф и аварий самолетов Ил-2 в частях ВВС произошло в результате недоброкачественного изготовления этих самолетов на заводе 30. Из наличного количества самолетов Ил-2, находящихся в строю, требуют ремонта 63%.

Наиболее характерными причинами недоброкачественного изготовления самолетов Ил-2, и лг. образом, самолетов завода 30, послужило применение некондиционных материалов, плохое хранение авиадревесины на складах, изменение технологии лакокрасочных покрытий, нарушение установленной технологии.

а) Проведенные ВИАМ анализы поставляемых заводам НКАП материалов (фанера, полотно, лаки, краски, шпатлевка и др.) показали неудовлетворительное их качество.

2. Хранение авиадревесины и фанеры на заводе 30 не отвечает самым элементарным требованиям и не обеспечивает предохранения ее от воздействия атмосферных осадков и разрушения еще до использования в конструкции самолета (авиадревесина на разгрузочных площадках завода 30 разгружена навалом, годная с негодной, лежит под открытым небом и мокнет под дождем).

3. Технологический процесс лакокрасочного покрытия, который был утвержден на период военного времени и действовал с начала войны до последнего времени, имеет следующие отличия от технологии довоенного времени:

а) Был изъят алюминиевый подслой, наносимый на шпатлевку, необходимый для водостойкости и увеличения срока службы поверхностного слоя.

б) Клей АК-20 применялся с пониженным количеством активных растворителей (27%), что привело к снижению прочности приклейки полотна до 250 кг/м вместо требуемых 60 кг/м.

в) Шпатлевка АШ-20 (завода 34) изготавливается по рецептуре ничего общего не имеющей с АШ-20. Чрезвычайно низкая пластичность этой шпатлевки приводила к растрескиванию ее в первые часы после высыхания.

г) Были...(1779,255).

К 1 сентября 1943 Ил-2 (зав. №1873370) с первым вариантом системы НГ-1 передали в ЛИС завода №18 для проведения заводских испытаний.

Забор газов для заполнения бензобаков производился от 5-го выхлопного патрубка левого блока мотора при помощи специального газозаборника, вваренного в патрубок навстречу потоку газов. Газозаборник выполнялся из жароупорной стальной трубы, участок от газозаборника до входа в крыло - из стальной трубки, а остальная часть - из дюралевых труб. Включение и отключение подачи выхлопных газов в бензобаки осуществлялось летчиком при помощи крана пробкового типа.

На первом этапе программы испытаний планировалось выполнить три полета, во время которых предполагалось взять пробы газа из баков, замерить давление газа в баках и его температуру перед входом в фильтр-отстойник и на входе в баки. Отбор газа производился с помощью кислородных подушек.

Первый же полет показал несовершенство конструкции, предложенной заводом №18. Выполнить отбор газа для пробы в полете не удалось. Стрелка манометра едва отклонялась, не давая возможности произвести отсчет давления. Температура газа у входа в фильтр была зарегистрирована 50°С, у входа в бензобаки 15‘С. По словам летчика, трубки системы и кран заполнения, находящиеся в кабине были во время полета горячими. При попытке набрать газ в кислородную подушку из прямого участка магистрали, идущей от забора к фильтру, удалось за 3 мин набрать всего 1,5-2 л.

Полученные данные оказались далекими от ожидаемого результата и главное, весьма противоречивыми. В качестве основной причины отмечалось неудачное расположение трубки газозаборника, которая «своим обрезком близко расположена к клапанам» и «находится в затененном пространстве между клапанами и в нее мало поступает газа». Кроме этого, требовалось выполнить тарировку приборов - манометров и датчиков температур.

В ходе второго испытательного полета установили, что температуры газов нормальные, «но газа удалось набрать в количестве, недостаточном для производства анализа». В этой связи решили изменить форму газозаборника и его местоположение в выхлопном патрубке: «..Заборная трубка изготавливается с раструбом и будет поставлена эксцентрично в выхлопном патрубке».

К этому времени было получено устное распоряжение по телефону от начальника 1-го отдела УЗСиМ ГУ НАС ВВС инженер-полковника Ковалева о срочной отправке самолета на испытания в НИИ ВВС.

Уже к 10 октября систему доработали и выполнили очередной испытательный полет. Были взяты две пробы газа на земле при работе мотора на режиме 2050 об/мин и Ра=1200 и Ра=800-880 мм.рт.ст. и одна проба в воздухе.

Проба в полете отбиралась в течение 25 мин, спустя 15 мин после взлета при включенном заполнении баков от выхлопа. Все три пробы показали одно и то же содержание С02 - 2-2,5%. После этого взяли еще одну пробу непосредственно из трубки, идущей от заборника. Ее анализ показал содержание С02 равное 4-4,5%. Давление газа в баке во всех случаях не превышало 0,03 атм. Температура газа до фильтра составляла 18-20‘С, на входе в бак - 10-12°С, при окружающей температуре 10°С.

Комиссия специалистов военного представительства, СКО и ЛИС завода №18 сочла, что: «система обеспечивает поступление в баки выхлопных газов, с содержанием 4-4,5% С02 и до 70% азота, что должно обеспечить полную локализацию возможного воспламенения паров бензина при поражении баков. Ввиду низкой температуры газа у фильтра, комиссия находит нужным смонтировать газовый фильтр и проводку в капоте мотора, во избежание замерзания конденсата и нарушения работы системы».

Систему в очередной раз доработали, после чего самолет сначала поступил в ЛИИ НКАП для прохождения предварительных испытаний с целью «получения полного заключения о пригодности данной системы для внедрения в серию» перед передачей самолета в НИИ ВВС.

Специалисты ЛИИ НКАП раскритиковали систему СКО завода №18 и разработали свою собственную конструкцию. В результате самолет Ил-2 (зав. №1873370) с мотором АМ-38ф, оборудованный системой заполнения бензобаков выхлопными газами мотора - система НГ 1-й зоны, поступил в НИИ ВВС для прохождения совместных государственных испытаний лишь в апреле 1944 г. На нем испытывались две системы «нейтрального газа»: СКО завода №18 и ЛИИ НКАП.

Испытания показали, что в системе завода №18, наряду с достаточной концентрацией С02 и 02 в газовой среде бензобаков, выхлопные газы, заполняющие бензобаки, содержат значительное количество воды, скапливающейся в газопроводе, в бензобаках и в фильтре бензосистемы. Неудовлетворительное обезвоживание выхлопных газов обуславливалось высокой температурой выхлопных газов, достигающей в районе фильтра-отстойника 40-74°С вместо максимально допустимой температуры 30°С.

Для снижения температуры газа и улучшения конденсации водяных паров, содержащихся в выхлопных газах, система нейтрального газа ЛИИ НКАП включала специальные конденсаторы, выполненные из трубы с внутренними перегородками. Эта схема показала хорошие результаты. Обеспечивалось вполне достаточное обезвоживание выхлопных газов даже при наличии негерметичности системы (искусственное отверстие диаметром 4 мм). Конденсат в фильтре-отстойнике за 1 ч полета в среднем не превышал 60 см3. При этом концентрация е бензобаках С02 и 02 достигала 2-4% и 8-12% соответственно.

В итоге система НГ 1-й зоны конструкции ЛИИ НКАП была рекомендована в качестве эталона для внедрения в серию на всех самолетах Ил-2 с АМ-38ф вместо стандартной углекислотной установки. Кроме этого, в отчете пс испытаниям от 4 мая эта система рекомендовалась для установки «на модификации самолетов Ил-2 с новым типом мотора (самолеты Ил-2 с мотором АМ-42. - Прим, авт.) с последующей проверкой ее характеристики летными испытаниями».

Как известно, до самого окончания войны штурмовики Ил-2 летали с системой НГ-1-й зоны от баллона углекислоты под давлением. Надо сказать, ОКБ С.В. Ильюшина так и не смогло отладить систему НГ-1 от выхлопа мотора и на других штурмовиках. На опытном Ил-8 такая система имелась, но на государственные испытания она не предъявлялась, так как не была «доведена до ума». На серийном штурмовике Ил-10 поначалу система нейтральных газов вообще не предусматривалась. Самолет был принят на вооружение без НГ-1 хотя без нее боевой самолет в то время уже не мыслился. Такую систему внедрили уже в ходе серийного производства (17733).

По состоянию на 1 сентября 1943 чертежи Ил-1 были спущены в цеха, начались работы по изготовлению оснастки и шаблонов, заготовки комплекта деталей для сборки одного летного экземпляра самолета и проведения статических испытаний его основных агрегатов. Завод № 18 имел утвержденный директором график производства опытного экземпляра самолета Ил-1 АМ-42 (приказ по заводу № 842 от 27 августа 1943 г.), а завод № 1 такого графика еще не имел. Согласно планам 18-го завода «цех сборки сдает машину Ил-1 по техосмотру 14 октября и передает на летную станцию 15 октября». При этом по каждому цеху завода были назначены ответственные работники, лично отвечающие за выдерживание установленных сроков «по отдельным агрегатам» и качество их изготовления.

Однако работы по самолету Ил-1 шли все же медленными темпами. Как отмечал в сводке по опытным работам на 1 октября помощник военпреда ГУ ИАС ВВС по опытным работам на заводе № 18 старший техник-лейтенант В. В. Никулин, «за изготовлением самолета никто не следит, и вся работа в цехах идет самотеком» (17490).

1 сентября 1943 согласно журнала наблюдения за проектированием, постройкой и испытаниями высотного истребителя МиГ-1 строящийся высотный самолет отличался от МиГ-11: установлены 2ТК-2Б на мотор, редукция ).59, консоли крыла - размах увеличен на 2 м до 15 м. Тллщина профиля на концах - 10% вместо 8%.

Нормальный вариант вооружения: пушка ШВАК (110 снарядов)), перегрузочный - 2хШВАК по 100 снарядов.

Расчетные данные:

Вес полетный - 4000 кг

Пл. Крыла - 22.4 м2, длина - 7,55

Винт Жданова СМВ-14, д. 3,5 м, 4-х лопасный.

Теоретический потолок - 15000 м, расчетная высота - 12500 м, Скор. у земли - 530, скорость на форсаже - 565, Скор. на 12500 - 685.

Время набора 5000 м - 5 мин., 10000 м - 12 мин., 14000 м - 22 мин.

Сборка задерживается отсутствием мотора АМ-39 (991,9).

1 сентября 1943:

Прейскурант отпускных цен, утверждённых 1 сентября (видимо, на IV квартал 1943 г.)1943 г. (тыс. руб.) (РГАЭ. Ф. 8044. On. 1. Д. 2906. Л. 79—80)

| Tin техника | № завода | Ценя (для самолётов—8«з мотора) | Нрямечаввя |
| --- | --- | --- | --- |
| Ла-5 (М-82Ф) | 21 | 110 | С пушками ВЯ-23 |
| Ил-2 (ЛМ-38Ф) | 1 | 162 |  |
|  | 18 | 162 |  |
|  | 30 | 175 | С пушками ШВАК |
| Ил-4 (2М-88Б) | 126 | 380 |  |
| Пе-2 (2М-105ПФ) | 22 | 265 |  |
| Ли-2 (2М-62ИР) | 84 | 424 |  |
| УТ-2(М-11Д) | 116 | 55 | С вооружением и эяепрофнпцмй |
| У-2(М-ПД) | 387 | 26 |  |
| Як-7 (М-105ПФ) | 1S3 | 110 |  |
| Як-9(М-105ПФ) | 153 | 115 |  |
| Як-9 (М-105ПФ) | 153 | 123 | С 37-ым пушкой СКБ-16 |
| М-105ПФ | 26 | 45 |  |
| М-105ПФ | 16 | 60 |  |
| АМ-38Ф | 45 | 80 |  |
| АМ-38Ф | 24 | 55 |  |
| М-82Ф | 19 | 58 |  |
| М-82ФН | 19 | 70 |  |
| м-ид | 41 | 20 |  |

(12011).

1 сентября 1943 г. Приказом наркома авиационной промышленности Шахурина бывший директор филиала завода № 468 Г.И. Байдаков был назначен директором завода №468 (потом, во время войны эту должность исполняли еще Н.И. Горьковенок и В.И. Крупнов), а А.И. Привалов остался главным конструктором завода. Тем самым как бы разделялись работы - по серийному производству и опытно-конструкторские над новыми объектами. Но вопросы развития парашютно-десантной техники снова оказались отодви -нуты на второй план. Тем более, что в конце 1943 - начале 1944 г. на завод" была размещена конструкторская группа во главе с полковником П.В. Цыбиным, проектировавшая десантные планеры (11752).

К 1 сентября 1943 г. с завода 600 было вывезено в Советский Союз всё производственное и вспомогательное оборудование, все материально-технические ценности и прочее заводское имущество, имущество ОРС’а, жилищно-коммунального хозяйства, культурно-бытовых учреждений, а также имущество работников завода № 600 в Урумчи и их семей. К этому же времени были полностью эвакуированы работники завода с семьями, в числе которых совграждане принятые на месте, в количестве свыше 800 чел. Об этом в одном из документов завода говорится: «Большая работа производилась с местными кадрами, что позволило пополнить коллектив завода молодыми кадрами, получившими на заводе самые разнообразные квалификации. Эти молодые кадры, следуя примеру командированных работников, показали хорошие образцы работы /…/. Несмотря на все трудности работы с местными кадрами /…/, всё же заводу удалось создать хороший коллектив рабочих из местного населения, который своим честным трудом стремился выразить свою благодарность Правительству Советского Союза за те условия, которые были созданы им на заводе. Подтверждением этому может служить то, что основная масса работников завода из местного населения изъявила желание выехать в Советский Союз и при эвакуации была вывезена в количестве свыше 800 человек, в то время как в других Советских организациях в Синьцзяне выехали единицы». [РГАЭ Ф. 303 оп. 1 д. 100 л. 27].

Согласно отчёту завода за 1943 год: «К моменту эвакуации завода, т.е. 1/V-43 г., кроме основных производственных цехов, расположенных на площади 7000 м кв, завод располагал литейной для чёрных и цветных металлов, кузницей, цехом покрытий, термической мастерской и др. (производствами), что позволило заводу в небольших объёмах иметь законченный цикл самолётостроения, обходясь без кооперирования со смежными производствами. Наличие при заводе большого термического хозяйства с собственной топливной базой с шахтой на ней, с производительностью в три-четыре раза превышающей потребности завода, наличие при заводе авто и гужевого транспорта, цеха ширпотреба, снабжающего местный рынок разнообразной продукцией, полукоксовой установки уподобило завод в условиях Китая небольшому промышленному комбинату. При заводе существовал рабочий посёлок с населением около 5000 человек, полностью электрифицированный, оборудованный водопроводом-канализацией, имеющий все культурно-бытовые учреждения, присущие советскому городу. Посёлок имел оборудованную больницу, школу-десятилетку, театр, сеть магазинов и буфетов, столовые, детсад, детясли, банно-прачечную, типографию, выпускающую ежедневный бюллетень сводок Совинформбюро, крупную радиостанцию, обслуживающую, кроме посёлка, и совколонию в г. Урумчи, а также и ряд пищевых предприятий (колбасная, пекарня, пивзавод, кондитерская), которые, перерабатывая продукты собственного подсобного сельского хозяйства (животноводческие, молочные, овощные и зерновые хозяйства) обеспечивали потребным не только население посёлка, но и всю совколонию в г. Урумчи. В Западном Китае такой посёлок-городок являлся единственным в своём роде и и поэтому представлял собой небольшой промышленно-культурный центр, «в котором местные организации переняли передовой технический опыт, опыт организации производства, культурно-бытового строительства, получали помощь порядке кооперирования и проч.» (19006).

Другие оборонные отрасли:

На 1 сентября 1943 г. в распоряжении Наркомата танковой промышленности имелось 3 танка Т-43 (один - эталонный и два — серийных), а также один танк Т-43-1 (в истории танкостроения на заводе № 183 указано лишь 2 изготовленных Т-43, но в отчете об опытных работах за 1943 г., предоставленном В. Малышеву, фигурирует 2 танка Т-43, 1 танк Т-43 эталонный и 1 танк Т-43 опытный).

В сентябре 1943 г. один из танков Т-43 был перевооружен 85-мм пушкой Д-5Т и показал значительно возросшую огневую мощь. Но, как уже говорилось, в сентябре 1943 г. подготовка серийного производства Т-43 была прекращена, как остановлен и выпуск установочной серии. Так почему же Сталин прекратил производство Т-43?

Большинство авторов, излагающих историю советского танкостроения, отвечают на этот вопрос в лоб, оперируя теми доводами, что танк, дескать, был перетяжелен, малонадежен и чрезвычайно дорог.

Нисколько! Почти все с точностью до наоборот. Пустой танк Т-43, вооруженный 76-мм пушкой был всего на 1,7—2,2 т. тяжелее серийного Т-34-76, выпуска осени 1943 г. (и уж конечно легче танков, экранированных дополнительными листами), а развиваемая им максимальная скорость превосходила таковую у лучших «тридцатьчетверок» своего времени - 51,8-54,5 км/ч против 48,5-51,2 км/ч.

В изготовлении танка использовались очень многие узлы от Т-34, а благодаря меньшим размерам бронекорпуса и меньшему числу сварных швов он мог оказаться даже несколько дешевле в массовом производстве. В числе главных недостатков Т-43 называлось, пожалуй, лишь размещение топлива в баке недостаточного объема, расположенном к тому же в боевом отделении танка (слева от механика-водителя). Но во-первых, этот бак имел значительный отступ от брони, во-вторых, он был отгорожен от объема боевого отделения герметичной выгородкой из броневой стали толщиной 6 мм, в-третьих, в танке предусматривалась система продувки топливного бака выхлопными газами, разработанная НКАП, что в значительной степени уменьшало опасность взрыва паров дизельного топлива при пробитии лобовой брони кумулятивным боеприпасом. Недостаточный же запас хода Т-43 компенсировался системой питания дизель-мотора от внешних подвесных баков, разработанная МВТУ им. Баумана в 1942 г. Так почему же все-таки этот танк сняли с вооружения, а коллективу КБ и завода все же дали премию?

Объяснялось это отнюдь не какими-то дефектами в конструкции танка, а все же боязнью высшего руководства переходить на выпуск принципиально новой (пусть даже в перспективе более дешевой и мощной) боевой машины, так как это могло повлечь за собой некоторое снижение объемов ее выпуска в канун планировавшихся обширных наступательных операций. В своих воспоминаниях А. Морозов рассказал об одной из встреч со Сталиным, когда разговор коснулся Т-43. Согласно его словам, вождь заметил примерно следующее: «Товарищ Морозов, Вы сделали очень неплохую машину. Но сегодня у нас уже есть неплохая машина — Т-34. Наша задача состоит сейчас не в том, чтобы делать новые танки, а в том, чтобы повысить боевые качества Т-34, увеличивать их выпуск...» А. Морозову ничего не оставалось, как согласиться с доводами вождя.

Надо сказать, что не последнюю роль в решении о прекращении производства Т-43 сыграла «ездящая лаборатория» из корпуса Т-34 и башни Т-43 эталонного с кругом обслуживания 1600 мм. Дело в том, что до его появления Т-43 рассматривался как единственно возможный кандидат на перевооружение 85-мм пушкой. Но после успешного завершения испытаний этой машины даже самый ярый приверженец принятия нового танка на вооружение, Вячеслав Малышев, констатировал, что проще и быстрее освоить в серии только новую башню, а не целый танк. Для этого не требовалось останавливать производство и ломать установившуюся схему производства Т-34. Правда, приказом об освоении серийного производства Т-34-85 предусматривалось модернизировать корпус танка, доведя толщину его лобовой брони до 60 мм. Таким образом, А. Морозов нежданно-негаданно сам стал могильщиком первой боевой машины, целиком (от замысла и эскиза) выполненной под его руководством (11135).

К 1 сентября 1943 ЧКЗ сумел полностью изготовить 22 единицы установочной партии танков КВ-85. Корпуса и башни для КВ-85 стали поступать на Кировский завод с завода № 200 только 23-28 августа. Артсистемы с завода № 9 поступили только 28 августа в количестве 3 шт., 17 шт. — 30 августа, а последние 2 системы поступили лишь утром 31 августа. При этом поступающие артсистемы требовали дополнительной работы по введению прокладки 35 мм под сектор подъемного механизма для полного зацепления зуба, и подрезания маски пушки для увеличения угла возвышения и угла снижения.

Танки КВ-85 отличались от KB-1С башней с вооружением, и соответственно, переделками, связанными с ее установкой. Кроме того, у КВ-85 была сокращена до четырех человек численность экипажа за счет ликвидации места стрелка-радиста.

Корпус КВ-85 отличался наличием литых подбашенных коробок, которые приваривались к бортовым листам, и отсутствием люка механика-водителя. Командирская башенка, в отличие от KB-1С, имела двухстворчатый люк.

Спусковая скоба электроспуска пушки находилась на рукоятке подъемного механизма. Подъемный и поворотный механизмы такие же, как у KB-1С. Привод поворотного механизма башни имел два маховика ручной наводки, расположенных по обеим сторонам пушки, поэтому поворот мог быть осуществлен как наводчиком, так и заряжающим. Механизм поворота башни с электромотором на КВ-85 расположен справа от пушки, а реостат электромотора - слева. На KB-1С механизм поворота, электромотор и реостат находятся слева. Скорость наведения на КВ-85 по вертикали за один поворот маховика составляла 50 минут, по горизонтали — 22 минуты.

Танк КВ-85 имел четыре смотровых прибора MK-IV кругового обзора: два в отделении управления справа и слева от механи- ка-водителя, один в командирской башенке и один в башне над местом заряжающего. Мертвое пространство КВ-85 составляло: вперед - 2,2 м, вправо и влево - 6 м у водителя, и вперед - 20 м, вправо - 14 м, влево - 13 м и назад - 9,5 м из боевого отделения (15226).

С 1 сентября 1943 г. после успешно проведенных заводских испытаний БА-64Б был запущен в серийное производство на Горьковском автозаводе вместо бронеавтомобиля БА-64. Серийное производство машины продолжалось до 1946 г, а выпуск запасных частей для существующего парка машин - до 1953 г. Всего за годы Великой Отечественной войны было выпущено 4273 бронеавтомобиля БА-64Б, из них с радиостанцией - 2038 машин. Бронеавтомобиль БА-64Б был выполнен по той же компоновочной схеме, что и бронеавтомобиль БА-64 и отличался от него базовым шасси (с расширенной до 1446 мм колеей, против 1290/1245 мм - у БА-64), усиленной броневой защитой, установкой более мощного двигателя (10703).

1 сентября 1943 года вышло Постановление СНК № 941 и приказы НКМВ от 29 сентября 1943 года за № 321 от 7 ноября 1943 года № 404 и от 29 февраля 1944 года № 102.согласно которому проектировался Часовой завод № 5 в Сердобске Пензенской области

Первоначальное назначение завода – выпуск миниатюрных будильников типа Юнгана и настольных часов.

В связи с приказом НКВМ № 102 от 29 февраля 1944 года проектирование было приостановлено.

Здания и сооружения под часовой завод, приспособленные для пуска первой очереди из зданий, в которых размещались НКВД, НКГБ и Райвоенкомат Сердобска. К организации завода на месте приступили в январе 1944 года (10425).

1 сентября 1943 г. на АНИОП доставили два стальных нагрудника СН-42 производства Лысьвенского металлургического завода (ЛМЗ). СН-42 состоял из двух щитков, из которых верхний прикрывал грудную клетку, нижний - брюшную полость. При толщине щитков 2-2,2 мм общая масса нагрудника составляла 3,4 кг. В отличие от ПЗ-ЗИФ-20, масса которого равномерно распределялась по всей площади обоих плеч, СН-42 навешивался только на одно левое плечо.

Для сравнительных испытаний выбрали два комплекта ПЗ-ЗИФ-20 из валовой партии августовского выпуска. Отстрел всех образцов производился из пистолета-пулемета ППД штатным патроном с дистанции от 40 до 10 м, а также из 7,62?мм винтовки обр.1891/30 г. (с оптическим прицелом) тяжелой пулей с дистанции 1000,700,600 и 500 м.

На основании результатов испытаний руководство полигона пришло к выводам, противоречащих мнению руководства ГАУ КА о высокой противопульшй стойкости СН-42. Так, при обстреле из ППД штатными патронами панцирь завода №7 обеспечивал защиту с дистанции 5-10 м, тогда как СН-42 - только с 40 м. Винтовочный выстрел ПЗ-ЗИФ-20 держал на дистанции 600 м,а СН-42 - 800-850 м. Расчеты стойкости в отношении действия трофейной 7,92-мм тяжелой пули также показали преимущества ПЗ-ЗИФ-20, обеспечивавшего защиту на дистанций 650 м, против 850-900 м у нагрудника СН-42.

Такие результаты позволили специалистам полигона сформулировать осторожные предположения: «...В заключении 5-го отдела Арткома ГАУ за №828999 от 17/VII-43. г. сведения о том, что нагрудник СН-42 защищает от винтовочных пуль на дистанции 300 метров, являются или преувеличением, или поставленные с 75-й Автобазы стальные нагрудники изготовлены из материала, не отвечающего требованиям ТУ».

Отмеченная повышенная масса ПЗ-ЗИФ-20 (4,8-5 кг против 3,4 кг СН-42), компенсировалась равномерным распределением нагрузки, что уравнивало эксплуатационные качества испытанных образцов. Кроме того, возможность подбора панцирной защиты в зависимости от роста бойца также являлась неоспоримым достоинством конструкции завода №7, а возможность одевать поверх гимнастерку или зимнее обмундироиние (шинель, ватник) исключило забивание грунта или снега под панцирь при движении по-пластунски, в отличие от стальных; нагрудников.

Обсуждение результатов сравнительных испытаний ПЗ- ЗИФ-20 и СН-42 на уровне АК ГАУ и активная переписка о дальнейшей судьбе конструкции завода №7 все же привели к остановке ее производства в Ленинграде. Но в этот момент положительную роль сыграла инициатива руководства завода, не остановившегося на выпуске первых 100 опытных комплектов защиты, а также идейная поддержка горкома и уверенность в надежности и необходимости разработанной конструкции.

Успешное применение и положительные отзывы из частей Ленинградского фронта, пол"р" чивших значительное количество ПЗ-ЗИФ-205, позволило аргументировано убедить руководство не препятствовать налаженному производству эффективного вооружения в Ленинграде.

Дополнительным аргументом послужили и результаты повторных сравнительных испытаний на пулестойкость, проведенных 22 октября по указанию заместителя командующего артиллерии Ленинградского фронта генерал- майора интендантской службы Голубева. В заключении по результатам этих испытаний говорилось: «...При обстреле из 9-мм немецкого автомата М.Р. обр.38 пулями со стальным сердечником, панцирь ПЗ-ЗИФ-20 обладает значительно более высокой пулестойкостью по сравнению с нагрудником СН-42, обеспечивая защиту от поражения на дистанции 15 метров и более, в то время ' как нагрудник СН-42 защищает от этих пуль лишь на дистанции свыше 80 метров».

В ноябре 1943 г, приемка готовых ПЗ-ЗИФ-20 на заводе №7 возобновилась. К началу заключительного этапа совместной операции «Искра» Ленинградского и Волховского фронтов для оснащения частей Красной Армии изготовили более 15 000 «ленинградских доспехов» (17746).

1 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4012 [О мобилизации 3,5 тыс. чел. сельского населения РСФСР и УССР для Hаркомстроя.] (7135, 232).

1 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4013. О мерах по изготовлению оборудования для спеццеха Губакинского азотно-тукового завода.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 233, 234-235 (11012).

1 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4014. О мерах по обеспечению НКЦМ запасными частями к автомобилям.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 236 (11012).

1 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4015. О поставках телефонной аппаратуры НКАП в III кв. 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 237, 238-239 (11012).

1 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4016. О выпуске HКМП РСФСР грудных дрелей для HКАП и ГАУКА в III и IV кв. 1943 г.и выделении 65 рабочих Кировскому механическому заводу HКМП РСФСР.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 240 (11012).

1 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4017. О мерах по обеспечению выпуска термоизоляционных плит для ГАЗ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 241-242, 243-244 (11012).

1 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4018 О перенесении срока восстановления производства и поставки Азнефтекомбинату подшипников.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 245 (11012).

1 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4019 [Об изменении для НКВД плана закладки дров в госрезерв в Москве.] (7135, 246).

1 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4020 О мерах неотложной помощи цементной промышленности Hаркомстройматериалов СССР. (7135, 247-252,253-255).

1 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4021 Об обеспечении ВВС КА подвесными баками ПЛБГ-150 к самолету Ил-2.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 256, 257-259 (11012).

1 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4022 О мероприятиях по восстановлению производства весов и весоизмерительных приборов на заводах Наркомминвооружения.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 147, лл. 260-263, 264-271 (11012).

Армия:

1 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«Войска Южного фронта к утру 1 сентября закончили ликвидацию окружённых частей Таганрогской группы немцев. В результате наступления наших войск и ликвидации Таганрогской группы противника разгромлены 17, 111, 294 пехотные и 15 авиаполевая немецкие дивизии. Нанесено тяжёлое поражение 304, 306, 336 пехотным и 13 танковой дивизиям противника.

В боях нашими войсками уничтожено: самолётов противника — 212, танков — 537, орудий всех калибров — 494, пулемётов —1.500, автомашин — 3.600, складов сгорючим —10, складов с боеприпасами — 29.

Противник потерял только убитыми свыше 35.000 солдат и офицеров.

По неполным данным, нашими войсками взяты следующие трофеи: танков — 95, орудий разного калибра —198, миномётов — 217, пулемётов—409, автомашин — 594, складов с боеприпасами — 22.

Взято в плен 5.100 немецких солдат и офицеров.

Продолжая наступление, войска Южного фронта в течение 1 сентября продвинулись вперёд от 6 до 10 километров, заняли свыше 30 населённых пунктов, в том числе заняли в Донбассе город Красный Луч, город Снежное, а также станцию Штеровка.

На Смоленском направлении наши войска продолжали успешно развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 7 до 12 километров, заняли свыше 200 населённых пунктов, в том числе город Дорогобуж.

Наши войска, наступающие южнее Брянска, продвинулись на отдельных участках от 6 до 10 километров, заняли свыше 60 населённых пунктов, в том числе город Комаричи.

В районе западнее и юго-западнее Харькова наши войска вели наступательные бои и на отдельных участках снова продвинулись вперёд, заняв несколько населённых пунктов.

В течение 31 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 66немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 90 самолётовпротивника.

На Смоленском направлении наши войска продолжали успешное наступление и заняли свыше 200 населённых пунктов, в том числе город Дорогобуж. Противник подтягивает резервы и с марша бросает их в контратаки. На одном участке полк немецкой пехоты при поддержке нескольких десятков танков пытался контратаковать наши наступающие части. Попав под губительный огонь советской артиллерии, немцы поспешно отступили. На поле боя остались сотни вражеских трупов и 30 сгоревших и подбитых танков противника.

Западнее и южнее Ельни наши войска, преодолевая сопротивление немцев, продвигались вперёд. За день боёв противник потерял убитыми свыше 3.000 солдат и офицеров. Уничтожено 48 орудий, 250 автомашин и повозок противника с грузами. Захвачено у немцев 6 танков, 23 орудия, 110 пулемётов, много автоматов и винтовок.

В воздушных боях наши лётчики сбили 41 самолёт противника.

Наши войска, наступающие южнее Брянска, с боями продвигались вперёд и освободили от немецких захватчиков свыше 60 населённых пунктов.

Северо-восточнее Севска части Н-ского соединения, сломив упорное сопротивление противника, овладели городом и железнодорожной станцией Комаричи. Западнее Севска наши бойцы отбили несколько вражеских контратак. Измотав немцев, советские части стремительным ударом отбросили противника и заняли ряд населённых пунктов. Части Н-ского соединения, овладев городами Глухов и Рыльск, продолжали успешное наступление. В течение дня уничтожено 2.400 гитлеровцев, 9 немецких танков, 3 самоходных орудия. Захвачено у противника 49 орудий, 24 миномёта, 142 пулемёта, 10 радиостанций и 14 разных складов. Взято в плен 779 немецких солдат и офицеров.

Войска Южного фронта, закончив ликвидацию окружённых частей Таганрогской группы немцев, продолжали наступление. В течение 1 сентября нашими войсками занято свыше 30 населённых пунктов, в том числе заняты в Донбассе город Красный Луч, город Снежное, а также станция Штеровка.

Огромные потери, которые понесли немцы в живой силе и технике в районе Таганрога, вынудили их спешно перебрасывать новые части на юг. Наша авиация наносит непрерывные удары по этим подходящий к линии фронта войскам противника. В течение дня в результате бомбардировки разбито несколько немецких железнодорожных эшелонов, уничтожено более 100 автомашин с пехотой противника. В воздушных боях наши лётчики сбили 25 немецких самолётов.

Западнее и юго-западнее Харькова наши войска вели наступательные бои, продвинулись вперёд и заняли несколько населённых пунктов. На одном участке противник силами танков и пехоты предпринял ряд контратак. Советские бойцы отбили все контратаки гитлеровцев и нанесли им большой урон. Наши артиллеристы, миномётчики и бронебойщики уничтожили 16 немецких танков, 5 самоходных орудий и до 100 автомашин. На поле боя осталось свыше 800 вражеских трупов.

Юго-западнее Харькова части Н-ского соединения овладели несколькими сильно укреплёнными опорными пунктами противника. Уничтожено 300 немецких солдат и офицеров.

В боях за освобождение Украины советские бойцы проявляют беззаветную храбрость. Автоматчик Клочкин подобрался к вражеской огневой точке, уничтожил двух немецких пулемётчиков, а третьего забрал в плен и вместе с трофейным пулемётом доставил в свою часть. Командир взвода противотанковых орудий гвардии лейтенант Димура огнём с открытой позиции подбил 3 танка противника. Гвардии красноармеец Тятин скрытно подполз к немецкой траншее и, забросав ее гранатами, уничтожил 20 гитлеровцев. Красноармеец Тюшин огнём из противотанкового ружья сбил немецкий самолёт.

Авиацией Черноморского флота потоплены две быстроходных десантных баржи, мотошхуна и сторожевой катер противника.

Минский партизанский отряд имени Железняка совершил смелый налёт на немецкий гарнизон, расположенный в населённом пункте. В ожесточённом бою партизаны уничтожили 90 вражеских солдат и офицеров. Взяты в плен 48 немецких солдат и три офицера. Захвачены трофеи, в том числе орудие, 2 миномёта, 7 пулемётов, 113 автоматов и винтовок, 10 подвод с боеприпасами и радиостанция.

Пленный лётчик-наблюдатель 121 немецкой группы дальних разведчиков лейтенант Лотарь Губер рассказал: «Лётчики лучше пехотинцев знают положение дел на фронте. Нам приходилось ежедневно перед вылетом наносить на карту линию фронта. Мы наблюдали поспешное отступление немецких частей. Каждый понимает, что сейчас уже нельзя говорить об отдельных неудачах немецких войск в России. Никто не знает, где мы остановимся, ибо инициатива находится в руках русских. Офицеры между собой говорят: «Надо благодарить судьбу за то, что она преподнесла нам неприятный сюрприз только на Востоке. Что было бы, если бы сейчас, в такой критический для немецкой армии момент, начались действия на Западе». Все считают, что тогда катастрофа приблизилась бы очень быстро» (14756).

1 сентября 1943 вышел ПРИКАЗ № 0207 частям 234 ИАД

С 1 сентября 1943 г. в полках произвести окраску коков, нарисовать эмблемы и написать хвостовые номера самолетов:

133 ИАП. Цвет кока - черный; эмблема - по выбору летного состава, хвостовые номера 3-значные от 100 и выше;

233 ИАП. Цвет кока - голубой; эмблема - "ЧАЙКА", хвостовые номера от единицы и выше;

248 ИАП. Цвет кока - красный; эмблема - "АКУЛА", хвостовые номера 2-значные от 50 и выше;

Командир 234 ИАД полковник ТАТАНАШВИЛИ (11219).

C 1 сентября по 3 октября 1943 состоялась Брянская операция БФ (М.М.Попов) против 9А по захвату плацдарма на западном берегу Десны и освобождению Брянска. С 20 сентября начали преследование противника (2438,116).

1 сентября в 1943 году началась Брянская наступательная операция войск Брянского фронта (генерал М.М.Попов), перед которыми стояла задача разгромить противостоящие соединения 9-й армии противника, форсировать реку Десна и наступать на Гомель. В ходе операции, завершившейся 3 октября, были освобождены Брянский промышленный район и часть территории Белоруссии (14756).

Внешняя политика:

1 сентября 1943 послом США в СССР назначен А. Гарриман (4962).

За рубежом:

1 сентября 1943 из-за огромных расстояний с 1 января американские самолеты наземного базирования совершили всего 102 боевых вылета в центрально-тихоокеанском регионе. Самолеты ВМС США с авианосцев USS Essex , USS Yorktown и USS Independence совершили шесть ударов в общей сложности 275 самолето-вылктв по острову Маркус, уничтожив несколько японских бомбардировщиков Mitsubishi G4M (союзническое название «Бетти») на земле в обмен на потерю четырех американских самолет (20376).

1 сентября 1943 самолеты 5 армии ВВС провели крупный рейд против японского аэродрома в Маданге, Новая Гвинея (20376).

1–11 сентября 1943 авианосцы USS Princeton и USS Belleau Wood и PV-1 Venturas ВМС США, базирующиеся на Кантон-Айленде, прикрывают беспрепятственную высадку американцев на острове Бейкер. В трех случаях, F6F Hellcats сбивают приближающейся японский Kawanishi H8k (союзной название отчетности «Эмили»). Эскадрон истребителей ВВС США прибывает на остров Бейкер 11 сентября (20376).

1 сентября 1943 Лябинот. Вторая конференция НОФА в освобожденном районе. Советы были признаны "основой политической власти албанского народа", был принят устав советов (7594).

1 сентября в 1943 году вторая конференция Национально-освободительного фронта Албании (14756).

Авиапромышленность:

2 сентября 1943 серийный двухместный самолет Ил-2 зав. № 303124, который был построен на заводе № 30 с пушками НС-37 и затем переделан под установку пушек калибра 45 мм, поступил на летно-испытательную станцию завода № 240, где в течение двух недель проводился отстрел вооружения. Затем самолет доработали и к 1 ноября перегнали в НИИ АВ для завершения заводских и проведения государственных испытаний.

Пушки НС-45 как и Ш-45 не отличались высокой надежностью — доводка автоматики пушки и проведение некоторых доработок на самом самолете затянулись до 8 февраля 1944 г.

Испытания показали неудовлетворительную точность стрельбы из НС-45 в воздухе — вновь из-за сильной отдачи пушек при стрельбе. По данным НИИ АВ, максимальная сила отдачи пушки на наземном станке достигала 7000 кг при среднем значении не более 2800 кг. В то же время при настреле свыше 2000 выстрелов на каждую пушку нарушение прочности пушечных установок и силовых элементов крыла самолета обнаружено не было. В выводах отчета указывалось, что пушки НС-45 на самолете Ил-2 государственные испытания выдержали. Требовалось уменьшить силу отдачи пушек и установить их ближе к оси самолета.

К этому времени уже было принято окончательное решение о прекращении всех работ по самолетам Ил-2 с крупнокалиберными пушками. В этой связи не был проявлен интерес и к модернизированным пушкам НС-37М и НС-45М, имевшим почти вдвое меньшее усилие отдачи «на крыльевой установке самолета Ил-2».

Таким образом, основным средством борьбы штурмовиков Ил-2 с немецкими танками фактически стала ПТАБ-2,5-1,5. Высокую эффективность ПТАБ показывали и при действии по открытым складам боеприпасов и скоплениям боевой техники вследствие большого числа прямых попаданий. При этом автомашины, тягачи и бронетранспортеры, как правило, полностью сгорали, а боеприпасы в штабелях подрывались не только при прямом попадании ПТАБ в их корпуса, но и через укупорку. (11474,358).

2 сентября 1943 вышел приказ НКАП № 528:

Во исполнение постановления ГКО № 4006с от 29 августа с.г.:

Зам. Нач. 4 ГУ Самойловичу и д-ру з-да 25 Исакову немедленно перевести з-д 25 в Тушино на з-д № 500.

Дементьев (1736, 218).

2 сентября 1943 г. по приказу № 528с в соответствии с пост. ГКО № 4006с от 29.08.1943 г. в состав завода № 500 НКАП влит завод № 25 НКАП, переведенный из Ульяновска со всем оборудованием и кадрами. По распоряжению ГКО № 4490 от 3.11.1943 г. строительному тресту № 18 выделено 800 чел. для строительства завода. 10.12.1943 г. вышло постановление ГКО № 4752 о подготовке квалифицированных рабочих для завода. В соответствии с пост. ГКО № 5202с от 18.02.1944 г. и приказом № 134с/ 20с от 25.02.1944 г. заводу № 500 передан завод № 10 НКЛП ( г. Тушино) со всеми сооружениями и личным составом. Заводу передан также лабораторный корпус МАТИ в Тушино (на 02.1944 г.). Была оказана помощь в кадрах (по приказам № 78с от 5.02.1944 г., № 137с от 25.02.1944 г., № 160сс от 4.03.1944 г., № 206сс от 21.03.1944 г.): переведено на постоянную работу большое количество специалистов с завода № 34 (около 200 чел.), завода № 265 (около 600 чел.), завода № 45 (250 чел.), а также всего около 170 чел. с заводов № 16, № 24, № 26, № 27, № 30, № 43, № 315, № 381. 14.03.1944 г. вышло постановление ГКО № 5398 о дополнительных мерах по расширению производства дизеля АЧ-30Б на заводе. В 1946 г. на базе АЧ-30 создан (совместно с Кировским заводом) ТД-30 для тяжелого танка ИС-7.

В 08.1946 г. при заводе сформировано ОКБ гл. конструктора С.С. Баландина, переведенного с завода № 41 МАП, для продолжения работ по двигателю МБ-8.

В соответствии с пост. СМ № 874-366сс от 17.04.1946 г. и приказом № 392с от 21.06.1946 г. на завод № 500 переведена с завода № 45 группа немецких специалистов во главе с гл. конструктором авиадизеля М. Герлахом для продолжения работ по авиадизелю М-224. Группа действовала как ОКБ-2 завода № 500 в системе 8ГУ. На 09.1948 г. здесь работало 54 немецких специалиста. В 1950 г. они переведены на опытный завод № 2 МАП.

К 31.12.1947 г. был построен 1-й РД-500, в 10.1948 г. начат серийный выпуск двигателя.

Был создан отдел систем ЧПУ.

Приказом МАП от 9.06.1954 г. при заводе № 500 создана Специальная конструкторская группа (СКГ-10) во главе с В.Н. Челомеем по созданию морских КР, 26.08.1955 г. СКГ преобразована в ОКБ-52 МАП и перебазирована в Реутов.

В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. завод передан в ведение СНХ РСФСР. С 07.1954 г.- предприятие п/я-75, с 30.08.1960 г.- организация п/я- 4704. С 9.07.1963 г.- ММЗ «Красный Октябрь», с 10.03.1977 г.- ММПО «Красный Октябрь», с 18.11.1983 г.- «ММПО им. В.В. Чернышева», с 27.12.1991 г.- ГММПП им. В.В. Чернышева, с 23.02.1994 г.- ОАО «ММП им. В.В. Чернышева». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

Работы (2005 г.): подготовка к производству РД-93- двигателя для китайского истребителя FC-1 на базе РД-33; ВК-3000; освоение выпуска РД-ЗЗМК, РД-1700.

Гл. конструктор (1942-46 г.)- А.Д. Чаромский-Броничев, (1947-52 г.)- В.М. Яковлев, (1967-82 г.)- К.Р. Хачатуров.

Зам. гл. конструктора (04.1944 г.-)- В.М. Яковлев.

Директор (1942-43 г.)- А. Г. Вовк, (1944 г.)- А.П. Петров, (1945-48 г.)- М.Л. Кононенко, (1948-83 г.)- В.В. Чернышев {15.07.1906-}. Гендиректор (1983-97 г.)- А.Н. Напольнов, (10.1997-2002 г.)- О.Н. Третьяков,49 (2002-04; 12.2008 г.)- А.С. Новиков, (10.2004 г.)- О.Н. Третьяков.

Исполнительный директор (2002 г.)- О.Н. Третьяков. Зам. гендиректора: по ВЭС (2002 г.)- А.А. Носков; по финансовым вопросам (2002 г.)- В.И. Шулепов.

Гл. инженер (1945-47 г.)- В.В. Чернышев, (1984-97 г.)- О.Н. Третьяков.

Начальники цехов: (1945 г.)- И.Н. Смирнов.

Начальники лабораторий: физической (1945 г.)- А.И. Маслов.

Начальник техбюро (1945 г.)- П.В. Погостин.

Производство: дизельные двигатели: авиационные: АЧ-30Б (1943-46)- 900, АЧ-31 (1945-46)- 58, АЧ-30БФ, М501 (1946-53); танковый ТД-30 (1946); ГТД: РД-500 (1947-51)- 1274, ВК-1 (1950-53)- 3744, АМ-5А (1952-61)- 2985, Р11-300, Р11Ф-300 (1958-), Р11АФ-300, Р11АФ2-300, Р11В-300 - более 12.000 всех модификаций, Р27В-300 (1974-91), Р27Ф2-300, Р29Б-300, Р35-300, РД-33 (1984-2005-), ТВ7-117С (1991-2005-), ВСУ ГТДЭ-117; ЖРД С2.1150 для МКР «Буря» (1958-59)- 50; гл. редукторы ВР-2, ВР-8, ВР-14, ВР-24, ВР-252, ВР-80; ремонт двигателей РД-33, Р29-300 (2002), Р27Ф2М-300 (2002), Р35 (2002), Р11Ф-300 (2004);69 торпеда РАТ-52 (1949-50)- экспериментальная партия, МКР «Буря» (1959-)- 52; лодочные моторы «Москва», «Нептун» (1970-е).

Специальная конструкторская группа (СКГ) при заводе № 500 МАП, п/я 010

По приказу МАП от 9.06.1954 г. при заводе № 500 создана СКГ, п/я 010, во главе с В.Н. Челомеем по созданию морских крылатых УР. В 1955 г. она преобразована в ОКБ-52 и перебазировалась в Реутов.

ОКБ завода № 500, ОКБ-1 завода № 500 НКАП, ОКБ-500 МАП, ОКБ-500-1 МАП, «Тушинское МКБ (ТМКБ) «Союз» МАП, ГУП «ТМКБ «Союз» /125362  г. Москва ул. Вишневая, 7 тел. 491-58-65/

ОКБ завода № 500 образовано по приказу НКАП № 444с от 13.07.1942 г. на базе завода № 500 в Тушино. В него вошли КБ гл. конструктора Ф.Я. Тулупова и группа 4-го Спецотдела НКВД при заводе № 16 А.Д. Чаромского. Возглавил ОКБ А.Д. Чаромский. Работы по установке М-30 на Ер-2 и ТБ-7. Работы по дизелю М-20, для чего весь задел по нему переведен с завода № 16. Под руководством Чаромского на базе М-30 созданы АЧ- 30Б, АЧ-30БФ, АЧ-31, АЧ-32.

На заводе действовала также конструкторская группа под руководством В.М. Яковлева (одновременно-гл. конструктора ОКБ-45)- работы по танковым дизелям ТЧ-ЗОС, ТЧ-30Б (1946 г.).

По приказу № 414сс от 1.07.1946 г. коллективы Чаромского и Яковлева (ОКБ-45) объединены в единое ОКБ- 500 8ГУ МАП. Гл. конструктором назначен В.М. Яковлев. Чаромский с 1947 г. работает в ЦИАМ.

Работы по дизелям АЧ-31, М-51 (М.М. Масленников), М-501 (В.М. Яковлев). В 1946-53г,- работы по воспроизводству немецкого дизеля Jumo-224 и разработке на его базе дизеля М-224. Работы по освоению производства ТРД РД-500 (1947-48 г.). Для разработки конструкторской документации по РД-500 были созданы конструкторские бригады.

В соответствии с пост. СМ № 599-302 от 23.02.1953 г. на территории ленинградского завода «Звезда» им. К.Е. Ворошилова было создано ОКБ-800, гл. конструктором которого назначен В.М. Яковлев.

По приказу № 156 от 19.04.1957 г. Ленинградский филиал ОКБ-45 на заводе № 466 преобразован в филиал ОКБ-500. В 08.1957 г.- в ведении ЗГУ МАП. Приказом ГКАТ № 210 от 17.06.1958 г. филиал преобразован в самостоятельное ОКБ при заводе № 466.

По приказу МАП № 175 от 30.04.1966 г. ОКБ-500 переименовано в Тушинское Машиностроительное КБ «Союз». Пост, правительства от 22.04.1996 г. предприятие преобразовано в ГУП «ТМКБ «Союз».

Разработка атомных двигателей, доводка и сопровождение в серии Р-11-300, Р-27Ф2М-300, Р-29-300, Р-35, РД-33. Разработаны установки на базе ГТД, выработавших ресурс, для очистки ВПП, тушения пожаров, очистки труб нефтепроводов; малогабаритные автономные энергоустановки. Создано более 40 типов и модификаций ТРД.

В состав предприятия входит (2002 г.): КБ, ОП, лабораторная база, испытательная станция. Имелись филиалы в  г. Жуковский и в  г. Ахтубинске Астраханской обл.

В 2006 г. ТМКБ «Союз» являлось дочерним предприятием РСК «МиГ».

Работы (2002 г.): разработка Р95-300; внедрение мобильной информационно-диагностической системы наземного контроля КСК-88; установка для беспрокруточной внутренней консервации двигателей; разработка привода ГТП 55СТ-20 для энергетики; (2006 г.): разработка двигателя РД-1700.

Гл. конструктор (13.07.1942-14.05.1946)- А.Д. Чаромский-Броничев, (14.07.1946-09.1953 г.)- В.М. Яковлев, (1957-65 г.)- Н. Г. Мецхваришвили {1911-65}, (1966-82 г.)- К.Р. Хачатуров, (1982-87 г.)- Ю.Е. Швецов, (1987- 2005 г.)- Р.Ю. Нусберг {29.07.1929-},49 (2005 г.-)- Л.С. Бардычев.

1-й зам. гл. конструктора (1942-04.1944 г.)- Ф.Я. Тулупов, (04.1944 г.-> И.Е. Скляр, (2002 г.)- А.В. Лобурев. Зам. гл. конструктора: (-04.1944 г.)- И.Е. Скляр; по экспериментальным работам (04.1944 г.-)- Ф.Я. Тулупов; по внедрению АЧ-ЗОБ (04.1944 г.-)- В.М. Яковлев; по эксплуатации (-2000-02 г.-)- В.М. Рузин; (1964-67 г.)- К.Р. Хачатуров, (-2000-02 г.-)- В.И. Винокуров; А.А. Михайловский, С.Р. Саркисов.

1-й зам. ответственного руководителя- С.Р. Саркисов. И.О. начальника (1942 г.)- Ф.Я. Тулупов; начальник (1957 г.-)- С.Р. Саркисов. Директор (-1967 г.)- С.Р. Саркисов, (-2000-02 г.-> В.И. Винокуров. Гендиректор (2005 г.)- Л.С. Бардычев.

Начальник управления по маркетингу и стратегическому планированию (2006 г.)- С.В. Залашков.

Создано: ТРД: РД-500, Р11Ф-300, Р27Ф2М-300, Р29-300, Р29Б-300, Р29БС-300, Р-35, РД-33, РД-1700; ГТУ55СТ-20 на базе Р29-300; дизель М-501 для ВМФ (1946-48); микро-ЖРД Р210 для КА (1963); мобильная система КСК-88.101

ОКБ-2 завода № 500, ОКБ-500-2 МАП гл. конструктора С.С. Баландина /Тушино/

По приказу № 515с от 5.08.1946 г. при заводе № 500 сформировано ОКБ-2 гл. конструктора С.С. Баландина, переведенного с группой из 9 чел. с завода № 41 МАП, для продолжения работ по двигателю МБ-8. Разработка 24-цилиндрового мотора воздушного охлаждения М-127. Баландин назначен гл. конструктором мотора на заводе. В ОКБ переведены 11 чел. ИТР из ЦИАМ, 50 чел. с завода № 500. Работы велись и в 1948 г.

Гл. конструктор (08.1946-04.1947 г.-) - С.С. Баландин.

Зам. гл. конструктора (08.1946 г.-)-  Г.П. Зайцев, (08.1946 г.-) - К.А. Гильзин (11982).

2 сентября 1943 года начальник штаба НИИ ВВС Иващенко писал письмо N 1/00119 Шахурину.

Направляю карточки летно-тактических данных самолетов, прошедших испытания в НИИ ВВС, для включения их в альбом самолетов ВВС 1943 г.

1. Миг-3 с АМ-35, серийные самолеты N 4643 и N 5176 с облегчениями.

2. АТ-6 с мотором Пратт-Уитней AN-1.

3. Ли-2 с 2М-62ИР N 1846310 с гусеничным шасси.

4. Хейнкель-111 Н-11 с 2-мя моторами Юмо-211 F-1.

5. Пе-2 с 2М-105ПФ N 7/187 c улучш. обзором.

6. Мессершмитт-109Г-2 с мотором ДВ-605 А/1.

7. Дуглас А-20В с 2-мя моторами Райт-Циклон R-2600-11.

8. Альбимал-1 с 2-мя моторами Бристоль "Геркулес"-ХI.

9. Як-1М с М-105ПФ, опытный.

10. С-2 с М-11Д, эталон, N 940610.

11. Ла-5 с М-82ФН, серийный N 3921104.

12. Фокке-Вульф 190 А-4 с мотором BMW-801Д.

13. Як-9 с М-105ПФ, серийный N 03016.

14. Спитфайр 5В с мотором "Мерлин"-46.

15. Мессершмитт-109 Г-2 с под крыльевыми пушками (1783,197).

2 сентября 1943 Ту-2С - 2АШ-82ФН N 716 поступил на совместные испытания (1835,28).

Со 2 сентября 1943 (опоздав более чем на месяц от срока, заданного постановлением ГКО) самолет Ту-2 № 100716, который 26 августа 1943 г. совершил первый полет после переделки, проходила совместные (заводские и государственные) испытания в НИИ ВВС. Летали попеременно два пилота - М.А. Нюхтиков и В.В. Лисицын. Бомбардировщик испытывался до 16 декабря, за это время совершили 89 полетов.

Летные данные вполне удовлетворили испытателей, а самое главное - соответствовали требованиям постановления ГКО. Прирост скорости по сравнению с омскими Ту-2 на разных высотах составлял 33 - 44 км/ч. У серийного Пе-2 Ту-2С выигрывал 25 - 30 км/ч, у американского А-20В - 53 - 55 км/ч. Значительно улучшились взлетные характеристики. Разбег сократился на 35 м и оказался меньше, чем у Пе-2 с моторами М-105ПФ, на 122 м, по сравнению с А-20В - на 155 м. Существенно возросла скороподъемность.

Взлет и посадка оставались так же просты, как и ранее. Маневренность сочли удовлетворительной, хотя в отчете записали, что выполнение виража тяжелее, чем на Пе-2. Путевая устойчивость самолета немного улучшилась, но оставалась хуже, чем у А-20В или у Ер-2. Правда, у Пе-2 и Пе-3 устойчивость оценивалась еще ниже. Самолет неплохо летел на одном моторе, хотя усилие на ногу на педали было при этом больше, чем на Пе-2.

Машина устойчиво пикировала, но при этом на испытаниях вновь выявился старый дефект - перераскрутка винтов. В одном случае это привело к вынужденной посадке - после выхода из пикирования давление масла упало и не восстановилось. Прочность хвостового колеса оказалась недостаточной - на испытаниях оно разрушалось четыре раза.

Летчики дружно ругали тесный фонарь с плохим обзором. Испытатель Стефановский, участвовавший в облете, написал в своем отзыве: "Фонарь кабины совершенно неудовлетворителен по конструкции и требует коренной переделки". Стрелкам-радистам не понравилось размещение радиостанции. Она стояла за спиной радиста, когда он работал с пулеметом. При повороте кресло цеплялось за провода.

Во время испытаний проводились учебные бои с истребителями - советским Ла-5 и трофейным Фок- ке-Вульф FW 190. У земли разница в скоростях Ту-2С и "фокке-вульфа" была невелика, но с высотой возрастала. Ла-5" свободно атаковал бомбардировщик с разных ракурсов. Хотя огневая мощь Ту-2С была велика, реальная обороноспособность снижалась из-за недостаточной подвижности и малых углов обстрела стрелковых установок. Блистерная БУШ эффективно работала только между килями. У ВУБ-2 нельзя было высоко задрать ствол пулемета и простреливать верхнюю часть задней полусферы. ЛУ-УБТ имела малые углы обстрела вбок.

В целом самолет № 100716 прошел государственные испытания удовлетворительно и был признан эталоном для серийного производства на 1943 г. Надо сказать, что обозначение Ту-2С использовалось только ОКБ, а все серийные машины по-прежнему именовались Ту-2, с уточнением завода- изготовителя и серии (11988).

2 сентября 1943 года начальник ЛИИ А.В. Чесалов писал письмо N 534с зам. наркома Авиапрома П.А. Воронину.

Довожу до Вашего сведения результаты контрольных испытаний серийных самолетов, проведенных ЛИИ и филиалом ЦАГИ в августе 1943 года в соответствии с приказом N 915с.

1. Самолет Як-7 N 4925 производства завода N 153, выпуска августа с.г.

| Полетный вес | 2990 кг |
| --- | --- |
| Максимальная скорость |  |
| у земли | 526 км/час |
| Максимальная скорость |  |
| на второй границе |  |
| высотности (Н=3950 м) | 587 км/час |
| Время набора 5000 м | 6 мин. |
| 2. Самолет Як-9т производства завода N 153 выпуска августа с.г. |  |
| Полетный вес | 3044 кг |
| Максимальная скорость |  |
| у земли | 520 км/час |
| Максимальная скорость |  |
| на второй границе |  |
| высотности (Н=3800 м) | 577 км/час |
| Время набора 5000 м | 6,7 мин. |
| Для выяснения причин ухудшения |  |
| летных данных на заводе N 153 |  |
| бригадой филиала ЦАГИ проводятся |  |
| дополнительные испытания. |  |
| 3. Самолет Як-1 N 23148 производства завода N 292 выпуска августа с.г. |  |
| Полетный вес | 2882 кг |
| Максимальная скорость |  |
| у земли | 516 км/час |
| Максимальная скорость |  |
| на второй границе |  |
| высотности (Н=3950 м) | 589 км/час |
| Время набора 5000 м | 6,1 мин. |

Ухудшение летных данных по сравнению с самолетами предыдущих выпусков объясняется наличием ряда производственных дефектов, из которых основными являются следующие:

а. Вследствие плохой регулировки отсасывается в полете левый посадочный щиток на 15 мм и отстает от поверхности крыла щиток шасси (на 10 мм);

б. Автомат наддува на заводе отрегулирован, как и для большинства моторов, на нижний предел Рк=1020 мм рт. ст. у земли вместо Рк=1050 мм рт. ст.

После устранения основных дефектов максимальная скорость самолета у земли достигла величины 531 км/час.

В настоящее время в ЛИИ проводятся дополнительные испытания самолета с целью определения летных данных после устранения всех дефектов самолета.

4. Самолет Ла-5 М-82 Ф N 39213718 Ф производства завода N 21 выпуска августа с.г.

| Полетный вес | 3230 кг |
| --- | --- |
| Максимальная скорость |  |
| у земли | 550 км/час |
| Максимальная скорость |  |
| на второй границе |  |
| высотности (Н=6050 м) | 595 км/час |
| Время набора 5000 м | 6,0 мин. |

Самолет имеет следующие основные дефекты:

а. Температура головок цилиндров превышает максимально-допустимую величину. Причина дефекта выясняется.

б. Вследствие неправильной регулировки тяг управления на ряде самолетов, дроссельные заслонки карбюратора открываются неполностью, что приводит к снижению границы высотности.

5. Испытания самолета ЛАГГ-3 на заводе N 31 еще не закончены (1783).

2 сентября (по 16 декабря) 1943 года Начались совместные Государственные и заводские испытания самолета Ту-2 №716.

По постановлению ГКО №3754 от 17 июля 1 943 года Ту-2 должен был иметь максимальную скорость 550 км/ч, потолок 9000 м, дальность полета 2000 км, набирать высоту 5000 м за 10 минут. На испытаниях машина показала скорость 547 км/ч, потолок 9500 м. Время набора высоты 5000 м оказалось на полминуты меньше, чем требовалось, а дальность - на 100 км больше.

По результатам испытаний НИИ ВВС сделало заключение, что самолет Ту-2 №716 имеет лучшие летно-технические данные, чем однотипные бомбардировщики как отечественные, так и заграничные, и что основные данные самолета по скорости, потолку и дальности соответствуют требованиям ВВС и постановлению ГКО. Самолет приняли в качестве эталона для серийной постройки на заводе №23 на 1943-1944 годы (14757).

2 сентября 1943 начались восстановительные работы на Таганрогском авиазаводе. В июле-августе фашисты уходя, взорвали основные цеха завода. Героическими усилиями тысяч авиастроителей завод, получивший №86, был в основном восстановлен к 1950 г. Но еще в годы войны и разрухи в оставшихся цехах шли ремонтные работы, а многие заводчане в составе фронтовых авиаремонтных бригад ремонтировали боевые самолеты (12044).

Другие оборонные отрасли:

2 сентября 1943 была подготовлена справка:

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ т. ЗАЛЬЦМАНУ

НАЧАЛЬНИКУ ГБТУ КА т. ФЕДОРЕНКО

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФРОНТОВЫХ ИСПЫТАНИЙ НОВЫХ ОБРАЗЦОВ ТАНКОВ

В СОСТАВЕ “ОСОБОЙ ТАНКОВОЙ РОТЫ № 100 НКТП СССР”

...2. ПО ТАНКАМ Т-43 СЕРИЙНЫЙ

а. По броневой защите. Броневая защита корпуса и башни отвечают поставленным требованиям, так как обстрел взвода немецкими ПТП калибра 75-мм с дистанции 800 м, вреда танкам не произвел, в то время, как в машине № 002 обнаружено 11 снарядных отметин глубиной до 40 мм. Машина полностью исправна.

б По вооружению. Вооружение танка из 7 б,2-мм танковой пушки обр. 40 на сегодняшний день недостаточно мощное. Обстрелы корпусов брошенных и подбитых вражеских танков и САУ показывают, что на дистанции 600 ми более, можно успешно вести обстрел только бортов и кормы большинства встреченных образцов немецких фашистских танков. Требуется увеличение мощности вооружения...

в. По проходимости и запасу хода. Проходимость танка находится на уровне проходимости Т-34 и практически не отличается от нее... Запас хода на внутренних баках не достаточен.

г. По скорости. Скоростные данные танка по дорогам находятся на уровне Т-34. Вне дорог скорость и простота управления выше всяческих похвал. Несомненно, в лице Т-43 мы имеем сегодня скоростной танк, способный вне дорог состязаться с легкими танками типа Т-70...

д. По рабочему месту командира танка. Обзор из танка хороший, но командиру танка для детальной разведки целей недостает вращающегося наблюдательного прибора с увеличением х2-х4. Наилучшее решение на наш взгляд - перископ артиллерийского разведчика, или артиллерийская стереотруба...

Сиденье командира танка необходимо отодвинуть назад на 250-350 мм, чтобы он не мешал работе командира орудия (колени командира танка упираются в спину командира орудия)...

Крепление радиостанции перенести выше на 150-200 мм, чтобы он не мешала нормальной работе командира.

Желательно дать возможность командиру брать управление вращением башни на себя, что в условии ее вращения электромотором нетрудно выполнить... Такое управление упростит целеуказание при ведении скоротечного боя...

Люк командира неуравновешен и трудно открывается/закрывается при необходимости. Необходим механизм, уравновешивающий крышку люка, или изменение ее конструкции для облегчения открывания.

е. По рабочему месту командира орудия. Ноги на ножном спуске орудия и пулемета держатся неустойчиво. Считаем, что немецкий ручной спусковой механизм более удобен в эксплоатации...

Необходим указатель заряжания орудия, чтобы предотвратить ложные спуски при открытом орудии...

ж. По рабочему месту механика-водителя. Никаких особенностей по сравнению с работой на танке Т-34 механики-водители не высказали. Утомляемость их при управлении Т-43 меньше, чем Т-34...

КОМАНДИР РОТЫ, КАПИТАН /ВОЛОСАТОВ/

ОТ БТУ, ИНЖ.-П.П-К /ЗАЙЦЕВ/

20/lX-c.r.

верно (подпись) (7637,37).

2 сентября 1943 г. начальник танкового управления ГБТУ КА генерал-майор инженерно-танковой службы С.А. Афонин в заключении по рассмотрению предварительных результатов полигонных испытаний опытных образцов танков Т-43, в частности, отметил следующее: «Предварительное заключение комиссии по полигонным испытаниям опытных образцов танков Т-43, рекомендующее танк Т-43 на серийное производство является правильным» (21209).

2 сентября 1943 года, когда на заводе №40 выпуск Т-80 был прекращён и началась подготовка к выпуску СУ-15М на Гороховецкий АНИОП прибыла ВТ-43, посталенная в один из Т-80 выпуска ГАЗ им. Молотова. Тем не менее, 27 сентября начались испытания, которые продолжались до 15 октября. Всего из новой пушки было произведено 850 выстрелов, из которых 309 — с использованием усиленного заряда, 319 — бронебойными снарядами при нормальном заряде, 71 — подкалиберными снарядами и 151 — осколочно-фугасными. Результаты стрельбы показали вполне удовлетворительные живучесть ствола и кучность. Некоторые замечания имелись к работе полуавтоматики. Откатные механизмы, переделанные под более мощную систему, работали нормально. Не имелось претензий и к механизмам наводки. Средняя скорострельность составила 12-13 выстрелов в минуту.

В целом система испытания выдержала, но она явно опоздала. Тем удивительно то, что в апреле 1944 года проводились ещё одни испытания. На сей раз изучалась возможность зенитной стрельбы из ВТ-43. Проведённые опыты показали, что эффективность использования Т-80 в качестве ЗСУ низкая. Сам факт проведения этих испытаний вызывает некоторое недоумение, поскольку их результаты вполне были предсказуемы. Да и какой смысл был в испытаниях танка, который сняли с производства ещё в конце августа 1943 года? (17712).

2 сентября 1943 года была подготовлена справка:

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградский завод им. Энгельса в конце 1942 года все свое оборудование перебазировал в Коломну на завод № 819 НКМВ (производство текстильных машин и боеприпасов) (9274).

2 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4023 Об общем плане перевозок народнохозяйственных и воинских грузов по железнодорожному и водному транспорту на сентябрь 1943 года. (7135, 272).

2 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4024 О плане перевозок народнохозяйственных грузов по железнодорожному и водному транспорту на сентябрь 1943 года. (7136, 1-6,7-205).

2 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4025 О завозе угля в г. Москву в сентябре и октябре 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 149, лл. 1-4, 5-7 (11012).

Армия:

2 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«Войска Воронежского фронта 2 сентября овладели важным областным центром Украины — городом Сумы.

Наши войска, наступающие южнее Брянска, заняли свыше 130 населённых пунктов, в том числе овладели городом Кролевец, районным центром Сумской области Ямполь, районным центром Курской области Глушково.

Таким образом, Курская область полностью освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

В Донбассе наши войска продолжали успешно развивать наступление и овладели городом Лисичанск, городом Ворошиловск, городом Чистяково, городом Новый Донбасс, районным центром Славяносербск и крупными населёнными пунктами Нижнее, Черкасское, Родаково, Петрово-Красно-Селье, Красный Кут.

Войска, наступающие вдоль побережья Азовского моря, овладели городом Будённовка.

На Смоленском направлении наши войска продолжали развивать наступление и, продвинувшись на отдельных участках от 6 до 10 километров, заняли свыше 100 населённых пунктов.

В районе западнее и юго-западнее Харькова наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, заняли несколько населённых пунктов.

В течение 1 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 108 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 51 самолёт противника.

Войска Воронежского фронта в результате боёв с противником сегодня овладели городом Сумы. Важный областной центр Украинской республики освобождён от немецко-фашистских захватчиков.

Западнее и юго-западнее Харькова наши войска, преодолевая упорное сопротивление немцев, продвинулись вперёд и заняли несколько населённых пунктов. В бою за один из этих пунктов истреблено до 600 немецких солдат и офицеров, подбито 12 танков и уничтожено 10 орудий противника. На другом участке противник бросил в контратаку 20 танков и батальон пехоты. Советские артиллеристы встретили врага мощным огнём, уничтожили 9 танков и более 200 гитлеровцев. Немцы были вынуждены поспешно отступить.

Южнее Харькова бойцы Н-ской части решительной атакой выбили противника из сильно укреплённого опорного пункта, уничтожив при этом 10 танков и несколько сот гитлеровцев. Захвачен немецкий тяжёлый танк «Тигр», 5 орудий и другие трофеи.

Южнее Брянска наши войска продолжали успешное наступление. За день боёв нашими частями занято свыше 130 населённых пунктов, в том числе город и железнодорожная станция Кролевец, районный центр и железнодорожная станция Ямполь, районный центр Глушково.

Севернее и западнее Севска части Н-ского соединения, отбивая контратаки противника, уничтожили 1.200 немецких солдат и офицеров. За два дня боёв на этом участке захвачено 24 орудия, склад имущества связи, 8 складов боеприпасов, 2 продовольственных склада и другие трофеи. Взято свыше 100 пленных.

Юго-западнее Севска наши войска продолжали с боями продвигаться вперёд. Советские части наносят непрерывные удары потрёпанным дивизиям противника, не давая им возможности оторваться от преследования и организовать оборону. Бойцы Н-ского соединения истребили до 2.000 немецких солдат и офицеров, уничтожили 11 танков, 16 орудий и 96 автомашин противника. Захвачены большие трофеи и пленные.

В Донбассе наши войска, развивая наступление, заняли город Лисичанск, город Ворошиловск, город Чистякове, город Новый Донбасс, районный центр Славяносербски ряд крупных населённых пунктов.

Освобождая города и шахты Донбасса, наши войска самоотверженно бьют немецко-фашистских захватчиков. Прорвав оборону противника, части Н-ского соединения быстро продвигались вперёд и выбили немцев из ряда очень важных пунктов, упорно оборонявшихся ими в течение длительного времени. Огнём советской артиллерии разбиты многочисленные дзоты и другие оборонительные сооружения противника. Немецкие войска несут тяжёлые потери в живой силе и в технике. Захвачены большие трофеи.

На побережье Азовского моря Н-ская часть, преследуя противника, истребила 600 гитлеровцев и захватила 9 орудий, 64 пулемёта, 40 автомашин и другие трофеи.

На Смоленском направлении наши войска продолжали наступление и заняли свыше 100 населённых пунктов. Западнее Дорогобужа немцы предприняли несколько контратак, но, потеряв только убитыми до 400 солдат и офицеров, в беспорядке отступили. Западнее и южнее Ельни противник, подбросив свежие подкрепления, оказывает упорное сопротивление. Однако все попытки гитлеровцев остановить наши наступающие части потерпели неудачу. Наши войска вновь продвинулись вперёд и заняли ряд населённых пунктов. В течение дня уничтожено до 4.000 немецких солдати офицеров, подбито и сожжено 44 танка, уничтожено 33 полевых и 12 самоходных орудий, 140 автомашин с военными грузами. Захвачено у противника 38 орудий, 14 шестиствольных миномётов, 84 пулемёта, 14 радиостанций, 8 разных складов, 15 вагонов с боеприпасами и другие трофеи. Взяты пленные.

Несколько партизанских отрядов, действующих в Барановичской области, в течение месяца вели ожесточённые бои с противником. Немцы бросили против партизан крупные силы пехоты. Советские патриоты, нанося врагу внезапные удары, убили и ранили до 2.000 гитлеровцев. Уничтожено 2 немецких танка, 2 бронемашины, 60 грузовых и легковых автомашин. За это же время барановичские партизаны пустили под откос 37 немецких воинских эшелонов.

На днях на сторону Красной Армии перешли 6 солдат, служивших в 56 немецкой пехотной дивизии. Все перебежчики — французы, уроженцы Эльзаса. Марсель Л. и Жан Н. рассказали: «В январе немецкие военные власти призвали французскую молодёжь на военную службу. Мобилизация встретила решительное противодействие со стороны населения. Тысячи молодых людей уклонились от призыва и скрылись. Жестокими мерами немцы пытались сломить сопротивление эльзасцев. Многие жители арестованы. Немецкие оккупанты увезли в концентрационный лагерь больше половины жителей деревни Хагенталь. В деревне Балерсдорф гитлеровцы расстреляли двух братьев Вист, отказавшихся служить в немецкой армии. В деревне Сентлюдвиг близ Мюльгаузена немцы арестовали семью крестьянина Хениг за то, что его сын, скрываясь от мобилизации, бежал в Швейцарию. Несмотря на свирепый террор,население не покорилось немцам. В городах и сёлах Эльзаса идёт глухая борьба против ненавистных немецких оккупантов. Группы патриотов взрывают железнодорожные сооружения, поджигают военные склады, убивают немецких солдат, офицеров и гестаповцев. Мы ехали в Россию с твёрдым намерением при первой же возможности перейти на сторону Красной Армии. На фронте мы пробыли всего лишь несколько дней и перешли на сторону русских. Какое счастье, что нам удалось избавиться от службы в немецкой армии! Теперь мы готовы в любой момент с оружием в руках драться против немцев» (14757).

2 сентября 1943 г. в приказе № 0192 от командующий ВВС КА маршал А.А. Новиков отмечал, что бомбардировочные соединения ВВС и Резерва Ставки ВГК "в практике боевых действий недостаточно и неуверенно применяют метод бомбометания с пикирования, чем резко снижается эффективность поражения объектов, подвергающихся нашим бомбардировочным ударам, и полностью не используются тактико-технические данные самолета Пе-2". Командующий, в частности, потребовал к 1 октября 1943 г. обучить применению с пикирования по одному полку в каждой дивизии, а к началу 1944 г. уже все части, вооруженные "пешками".

После этого учебная работа в бомбардировочных дивизиях и корпусах развернулась гораздо шире, причем в частях 1-го бак она получила поистине огромный размах. Для полбинцев стало правилом при возвращении с боевого задания над своей территорией производить в целях тренировки по три- четыре пикирования с перестроением боевых порядков. В одном из приказов по соединению командир корпуса разрешил таким образом завершать выполнение боевого задания только тем летчикам, чьи самолеты в ходе вылета не получили повреждений от огня неприятельских истребителей или зениток.

Поддерживая войска 7-й гв. армии на Днепровском плацдарме, группы бомбардировщиков во главе с полковниками И.С. Полбиным, Ф.И. Добышем и Г.В. Гри- бакиным в последних числах сентября 1943 г. впервые применили бомбометание с пикирования из замкнутого круга, впоследствии названного "вертушка", которое нашло широкое применение в 1-м бак, а впоследствии и в других соединениях, вооруженных самолетами Пе-2.

К октябрю в 1-м бак количество экипажей, способных осуществлять бомбометание с пикирования, возросло до 126, причем 104 экипажа были готовы к групповому бомбометанию. Сброс бомб с крутого пикирования стал основным способом боевых действий; с 17 сентября по 15 октября в трех четвертях всех вылетов экипажи отказались от бомбометания с горизонтального полета. Оценивая его точность во второй половине 1943 г., штаб ВВС КА отметил значительный прогресс, которого добились подчиненные И.С. Полбина, что видно из таблицы.

Анализируя полученные данные, офицеры Генерального штаба при штабах воздушных армий отметили как лучший 1-й бак, добавив, что в этом соединении регулярно осуществляется фотоконтроль и иные формы проверки качества бомбометания. Положение, сложившееся в 1-м гв. бак, признали неудовлетворительным, а в З-.м бак бомбометание с пикирования выполняли только авиаторы 128-го бап. В других частях среди летного состава "сложились настроения, что самолет Пе-2 вовсе нельзя использовать в качестве пикировщика при сильном противодействии противника". Эти настроения, по мнению маршала А.А. Новикова, сильно мешали внедрению современных методов боевого применения бомбардировщика. За высокие результаты в обучении подчиненных командующий объявил 8 ноября 1943 г. благодарность И.С. Полбину, который незадолго до этого получил генеральское звание и благодарность командующего фронтом генерала И.С. Конева за содействие наземным войскам в срыве оборонительных мероприятий противника (12042).

2 сентября 1943 успеха добился экипаж одного из лучших пилотов-охотников Балтфлота старшего лейтенанта А.И.Разгонина. Незадолго до 06:00 часов утра в Рижском заливе авиаторы обнаружили одиночное судно, четко сориентировались в обстановке и без промедления сбросили торпеду. Целью оказался шведский танкер «Свеа Рейтер» (1333 брт), получивший попадание в район расположенного на корме мостика. Погибло шесть шведских моряков. Интересно отметить, что судно совершало переход из Риги в Данциг и, по всей видимости, находилось в немецком фрахте. Благодаря новой постройке (танкер был спущен на воду в 1940 г.) «Свеа Рейтер» удержался на плаву и был отбуксирован немцами в Ригу (9965).

2 сентября 1943 советские войска освободили от фашистов Сумы, Коммунарск и Лисичанск (4962).

Внешняя политика:

2 сентября 1943 г. Академик Бурденко - Молотову....в апреле месяце Вы, как Народный Комиссар Иностранных дел, опубликовали ноту Советского Правительства о разрыве отношений с Польским правительством. В ноте вы указали на ложное и провокационно возводимое на наши государственные органы обвинение в расстреле нескольких тысяч польских офицеров (9712).

За рубежом:

2 сентября в 1943 году указ Адольфа Гитлера о концентрации военной экономики (14757).

2 сентября 1943 самолет пятой армии воздушных сил США атакует аэродром и гавань в Веваке, Новая Гвинея, потопив два японских торговых корабля (20376).

Авиапромышленность:

3 сентября 1943 г. М.И.Гудкова В.М.Молотову "Меня обвиняют, в перетяжеленной конструкции самолета "Аэрокобра" на 1000 кг. Это неправда, так как перетяжеления в конструкции моего самолета нет. Это видно из того, что статические испытания и расчет на прочность проводились, исходя из веса самолета в 4220 кг, что подтверждается заключением ЦАГИ по прочности машины...

Если бы я перетяжелил машину на 1000 кг, то самолет не прошел бы статических испытаний и ЦАГИ дал бы тогда заключение, что самолет не отвечает условиям прочности, обусловленные нормами, и самолет выпускать в воздух нельзя. Но этого же не было...

В подтверждение привожу сравнительные весовые данные американской "Аэрокобры" и нашей советской "Аэрокобры", а именно: вес винтомоторной установки американской "Аэрокобры" - мотор, длинный вал, муфты и редуктор - весят 700 кг и при этом весе винтомоторной группы американцы сделали свою "Аэрокобру" с полетным весом в 3600 кг, причем металлической конструкции.

Вес винтомоторной установки нашей советской "Аэрокобры" (...) равен 1100 кг, то есть больше (...) американской (...) на 400 кг.

Спрашивается, как же я мог проектировать самолет, имея вес винтомоторной установки на 400 кг больше, чем у американцев, и принять полетный вес в 3700 кг. Конечно, я этого сделать не мог. Если бы я так сделал, это было бы безграмотно и неправильно...

Кроме этого, я обязан был прибавить 200 кг за счет того, что машина была сделана деревянной конструкции... Следовательно, полетный вес самолета должен быть 4300 кг и с этим весом я выпускал самолет в первый полет. Под этот вес я подбирал все параметры машины и проводил все расчеты и испытания, и аэродинамику и прочность, что подтверждается документами и заключением ЦАГИ и 7-го главка, которые все проверяли и нашли, что мною все сделано правильно и после этого представили наркому т. Шахурину на подпись разрешение на первый полет, что он и подписал.

По поводу аэродинамики самолета я хочу сказать, что при всех случаях, когда неясно, легче всего свалить все на темную сторону, то есть аэродинамику, строя свои выводы на предположениях и умозрительно.

Я считаю, что это неправильно. Для того, чтобы пролить свет на это темное пятно, надо сделать продувки самолета (который у меня есть) в натурной аэродинамической трубе, снять поляру крыла и спектор и тогда сразу будет ясно и научно обосновано, в чем причины катастрофы, а я убежден, тогда и темное пятно станет светлым..." (7686,5).

С 3 по 30 сентября 1943 прошли объединенные испытания Ла-5УТИ (4,232).

3 сентября 1943 г. состоялся первый полет Ла-5УТИ, причем заводские испытания совместили с Государственными. 30 сентября был подписан Акт об их завершении, а двумя днями ранее вышло Постановление ГКО № 4210 о переоборудовании в УТИ части серийных Ла-5. Но НКАП долго не мог решить, кому поручить такую работу. Лишь 19 октября вышел приказ № 623, определивший исполнителем завод № 163 в Иркутске, который до конца года должен был переделать 20 Ла-5 (11123).Хотя в Акте по ГСИ было сказано, что устойчивость и управляемость Ла-5УТИ в норме, а по технике пилотирования он не отличается от одноместного самолета, начальник ЛИИ Чесалов письмом № 676с от 12 ноября 1943 г. сообщал заместителю наркома авиапрома Дементьеву: «...ни продольная, ни путевая устойчивость машины не укладываются в требуемый диапазон». 5 мая 1944 г. «провалил» контрольные испытания Ла-5УТИ, переделанный из серийного № 37210813 в 30-х полевых авиаремонтных мастерских 1-й воздушной армии. Лишь установка центровочных грузов и контрбалансира (пружины, создававшей дополнительную нагрузку на ручку управления) позволила обеспечить безопасную эксплуатацию этого необходимого для ВВС самолета. Что же касается эффективности вертикального оперения, то и Ла-5 не был идеально устойчивым по курсу... В целом, Ла-5УТИ сдали мало, в основном переделывали приходившие на ремонт самолеты всех основных модификаций, выбирая самые изношенные (11123).

С 3 по 30 сентября 1943 прошел гос. испытания лвухместный Ла-5УТИ с двигателем М-82М и был запущен в серийное производство в 1944 г., однако полевые переделки для обучения на новых тогда Ла-5 появились в ноябре 1942 г., практически сразу же, после начала поступления самолетов войска. Ла-5УТИ имел двойное управление, кабину инструктора - сзади, и облегченное вооружение (снята правая пушка). На спарки не устанавливались бронестекло фонаря, бронеспинка сидения, радиостанция, система наддува топливных баков нейтральным газом, бомбовое вооружение. Примерно такую же "перелицовку" проделали с Ла-7, получив в результате Ла-7УТИ (4707).

3 сентября 1943 вышел приказ НКАП и командующего ВВС N 533с/0193:

"В целях улучшения огневой защиты самолетов А-20-Ж и А-20-В и увеличения их бомбовой нагрузки провести отработку эталонов перевооружаемых самолетов по следующей схеме:

Стрелковое вооружение:

1. Носовая установка А-20-Ж - 4хИСПАНО 20 мм + 1 Кольт-Браунинг 12.7 мм

Носовая установка А-20-Б - один Кольт-Б 12.7 мм и один К-Б 7.62 мм (снимаемый с люковой установки).

2. Верхняя установка - один К-Б 127. на УТК-1 (для обоих типов).

3. ЛУ - 1хК-Б 1277 мм (используется п, снимаемый с носовой установки для обоих типов).

Бомбардировочное вооружение

1. Бомбодержатели для подвески отечественных бомб:

а) для А-20-Ж 1200-1600

б) для А-20-В 2000 (Никитин и Дементьев) (1735,67).

3 сентября 1943 АДД протоколом утвердил макет новой кабины пилота и штурмана с двумя летчиками Ер-2 2хМ-30Б (1749,122).

3 сентября 1943 командующий АДД утвердил макет Ер-2 с М-30Б и отметил в нем ряд дефектов и замечаний (11994).

3 сентября 1943 года по приказу № 532с НКАП во исполнение постановления ГОКО № 3919с от 18 августа 1943 года и 8 сентября 1943 года по приказу № 52с по 5-му гл. управлению НКАП о восстановлении завода № 278 и дальнейшего развития производства приборов теплотехнического контроля и электроизмерительных приборов на заводах 5-го гл. управления, завод вновь перешел на выпуск газоанализаторов.

В 1944 году по приказу № 74сс 17-го гл. управления от 19 октября 1944 года (приказ НКАП № 605сс от 13 октября 1944 года) производство газоанализаторов переведено на завод № 218 НКАП.

По приказу № 57сс НКАП от 10 ноября 1945 года завод переведен на выпуск радиолокационной продукции и начал выпускать приборы ТОН-2 – радиолокаторы для защиты задней полусферы бомбардировщика и др. приборов.

По приказу МАП за № 738сс от 19 ноября 1946 года завод переведен на выпуск “агрегатов питания” для радиопромышленности.

На основании Постановления СМ за № 305/138сс от 18 февраля 1947 года организовано ОКБ п/я 174 на заводе № 278.

| Периоды | Директора | Гл. конструкторы |
| --- | --- | --- |
| 1931-1936 гг. | Капитан Н.С. | Ершов Б.Б. |
| 1936-1938 гг. | Павленко И.Н. | Ершов Б.Б. |
| 1938-1940 гг. | Зернов И.П. | Власов В.П. |
| 1941-1942 гг. | Комиссаров М.И. | Власов В.П. |
| 1942-1943 гг. | Степанов Г.С. | Уласов |
| 1944-1945 гг. | Петров А.Б. | Эмдин |
| 1945-1948 гг. | Полонников И.П. | Карасев И.Д. |
| 1949-1950 гг. | Аверин Н.В. | Карасев И.Д. |
| 1950-1951 гг. | Андреев Л.В. | Рыбаков В.С. |
| Июнь 1952 – 1953 гг. |  | Рыбаков В.С. |
| Август 1953-1959 гг. | Солодовников В.И. | Рыбаков В.С. |

(9484)

3 сентября 1943 года приказом НКАП за № 562с и 13 августа 1943 года Постановлением ГОКО № 3919с филиал завода 119, организованный в 1943 году на площадке бывш. завода 3 119 НКАП, стал филиалом завода № 149.

Директором завода до 1 марта 1947 года был Бенедиктов П.П. и с 1 марта 1947 года Путюшкин И.М.

В соответствии с распоряжением СНК № 17703 от 1 сентября 1944 года и приказа НКАП № 570 от 20 сентября 1944 года завод получил самостоятельность с присвоением ему № 295.

На основании Постановления СНК от 25 января 1946 года и приказа НКАП и НК машиностроения и приборостроения от 16 февраля 1946 года за № 63/52 был передан из системы МАП в систему Министерства машиностроения и приборостроения.

Приказом Министерства машиностроения и приборостроения от 17 мая 1946 года № 80 завод № 295 был переименован в Московский завод приборов.

С 1943 года по 1952 год завод изготовлял щитовые электроизмерительные приборы (амперметры, вольтметры, ваттметры, частотомеры, фазометры и др.).

В соответствии с Постановлением СМ от 9 мая 1952 года № 515сс/ОВ завод приборов Министерства машиностроения и приборостроения передан в МАП для производства автопилотов с присвоением ему № 914. Директор завода – Путюшкин И.М.

В соответствии с распоряжением СМ от 9 июня 1955 года № 4652с и приказом МАП от 15 июня 1955 года № 389сс/ов на базе научного комплекса НИИ-1 и завода № 914 МАП с 1 июля 1955 года был создан филиал НИИ-1, как специализированная научно-исследовательская организация по разработке и изготовлению астронавигационных систем управления, находящаяся на самостоятельном балансе, но подчиненная НИИ-1 по административной и производственно-научной деятельности. Приказом МАП за № 257/К от 13 июля 1955 года назначены:

Чачикян Р.Г. – отв. руководитель и гл. конструктор филиала

Барбаумов Ф.П. – зам. гл. конструктора филиала

Путюшкин И.М. – начальником филиала

Приказом МАП № 216 от 21 июля 1955 года Ежов А.В. назначен зам. гл. конструктора.

С 12 мая 1956 года приказом МАП № 192/К начальником филиала назначен Прилуков А.С., а с 21 сентября 1956 года приказом МАП № 345/К Вагин И.В. назначен зам. начальника филиала.

В соответствии с письмом МАП № 132/65 от 19 декабря 1957 года и приказом по филиалу от 31 декабря № 552/К упразднена должность начальника филиала.

В связи с организацией филиала была проведена перестройка бывш. завода № 914, которая обеспечила переход с серийного на опытный характер производства.

Из-за недостатка площадей ряд отделов в настоящее время работают на территории НИИ-1. Большая часть отделов КБ размещена в доме № 22 по Уланскому переулку. Кроме того, две лаборатории размещены на площади завода № 23.

На 1958 год филиалу НИИ-1 утверждено к поставке заказчику систем управления (СУ) 14 комплексов и астронавигации (АН) в количестве 11 комплектов (9421).

3 сентября 1943 г. приказом НКАП № 532с в соответствии с пост. ГКО № 3919с от 13.08.1943 г. на площадке эвакуированного завода № 119 в 10.1943 г. организован филиал завода № 149 НКАП. В соответствии с распоряжением правительства № 17703рс от 1.09.1944 г. и приказом НКАП № 570с от 20.09.1944 г. филиал преобразован в самостоятельный завод № 295 (Завод № 295 НКАП, Государственный Московский завод приборов (ГМЗ приборов) ММиП /г. Москва, 6 1-й Щемиловский пер., 16 п/я 3735 «Шунт» (1948 г.)/) в системе 5ГУ НКАП для производства щитовых электроизмерительных приборов. В соответствии с пост. СНК от 25.01.1946 г. и пр. НКАП/НКМашприбора № 63/52 от 16.02.1946 г. завод № 295 с 1.12.1945 г. передан из НКАП в НКМашприбор. Приказом ММиП № 80 от 17.05.1946 г. завод № 295 переименован в ГМЗ приборов. В 1947-48 г. завод - в ведении Главлаборприбора ММиП.

Площадка завода ограничена с юго-запада 1-м Щемиловским пер., с севера - территорией школы, с юго- востока - жилым кварталом, с северо-востока - сквером. Все корпуса постройки до 1917 г. С 1944 г. была проведена реконструкция. В 1947 г. 210 м2 площади на территории завода занимал Главлаборприбор.

В составе предприятия (1947 г.) цехи: основные: штамповочный № 1, механический № 2, малярный № 3, гальванический № 4, сборочно-заготовительный, сборочный № 15, теплотехнический, экспериментальный, ЦЗЛ, контрольно-испытательный; вспомогательные: инструментальный, ремонтно-механический, электроремонтный, транспортный, ремонтно-строительный

По приказу № 355 ГМЗ приборов передан с 1.01.1952 г. в систему 5ГУ МАП и переименован в завод

№914.

Количество оборудования: (1946 г.)- 414 ед., (1947 г.)- 429 ед.

Площадь: территории (1947 г.)- 1,04 га; застройки (1947 г.)- 4677 м2; производственная (1946-47 г.)- 3803 м2.

Численность персонала: (1946 г.)- 739 чел., (1947 г.)- 795 чел.

Директор (1948 г.)- Путюшкин.

Гл. инженер (03.1948 г.)- Шлеппи, Черкасский.

Производство: щитовые и лабораторные электроизмерительные приборы: амперметры и вольтметры ЭН,ЭМ, МН, ММ, 2МУ, МПП-46, ваттметры ВИТ, фазометры ЭНФ, частотомер ВЧ, синхроскоп ЭБС (1947) (11982).

3 сентября 1943 г. приказом НКАП № 532с в соответствии с пост. ГКО № 3919с от 13.08.1943 г. в 10.1943 г. организован филиал завода на площадке эвакуированного завода № 119 (1-й Щемиловский пер., 16). В соответствии с распоряжением правительства № 17703рс от 1.09.1944 г. и приказом НКАП № 570с от 20.09.1944 г. филиал преобразован в самостоятельный завод № 295 НКАП (11982).

3 сентября 1943 г. на площадке филиала завода № 119 в Москве по 1-му Щемиловскому пер., 16 в 10.1943 г. организован филиал завода № 149 НКАП. В соответствии с распоряжением правительства № 17703рс от 1.09.1944 г. и приказом НКАП № 570с от 20.09.1944 г. филиал преобразован в самостоятельный завод № 295 НКАП. С 1952 г. на площадке образован завод № 914 МАП (11982).

3 сентября 1943 вышел Приказ НКО № 267 “Об улучшении видимости опозновательных знаков на самолетах ВВС КА.

Для улучшения видимости опознавательного знака самолетов ВВС КА приказываю:

Установленный для самолетов ВВС КА опознавательный знак Красная звезда окаймлять по внешнему контуру белой полосой ширино1 5 см. с окантовкой ее красной полосой шириной в 1 см.

НКО Маршал Советского Союза И.В.С. (9834).

3 сентября 1943 г. вышел ПРИКАЗ № 267 ОБ УЛУЧШЕНИИ ВИДИМОСТИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ НА САМОЛЕТАХ ВВС КРАСНОЙ АРМИИ

Для улучшения видимости опознавательного знака самолетов ВВС Красной Армии приказываю:

Установленный для самолетов ВВС Красной Армии опознавательный знак Красная Звезда окаймлять по внешнему контуру белой полосой шириной 5 см с окантовкой ее красной полоской шириной в 1 см.

Народный комиссар обороны

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН (9844).

3 сентября 1943 г. вышел приказ "Об улучшении видимости опознавательных знаков на самолетах ВВС КА", согласно которому звезды стали рисовать с двумя окантовками: белой - шириной 5 см и красной - 1 см. Хотя и до этого вокруг звезд кое-где наносили белую кайму. После 1943 г. ни сами звезды, ни их расположение существенно не менялись до 1955 г.

Не бывает правил без исключений. Так, для ЛаГГ-3 и Як-3 завода №31 характерна звезда на киле уменьшенного размера. Иногда в строевых частях вместо белой краски звезды окантовывали алюминиевой или желтой. Согласно уже упоминавшемуся приказу НКАП и командующего ВВС от 15 марта 1944 г., на УТ-2 заводов № 116 и № 168 следовало наносить звезды с черной окантовкой. Переход на такие знаки был установлен для завода №168 - с 1 мая, №116 - с 1 июня 1944 г.

Во время войны ВВС передали часть самолетов гражданского флота. До этого они имели опознавательные знаки, состоявшие из надписи "СССР", литеры предприятия или организации владельца-и знака данного воздушного судна, состоявшего из арабских цифр. Такие знаки (например, СССР-Л804) наносились на верхней и нижней поверхностях крыла и на бортах фюзеляжа. После передачи в ВВС многие самолеты ГВФ получили довольно любопытные обозначения, скомбинированные из военных и гражданских. На фюзеляже вместо надписи "СССР" наносили красную звезду; цифровой номер, иногда вместе с литерой, оставлялся. Цифровая часть при этом становилась бортовым номером самолета.

На машинах французских и польских частей, воевавших на стороне СССР, кроме красных звезд, изображались национальные эмблемы. Размер их был значительно меньше советских знаков. Таким образом, французская кокарда и польская "шаховница" в лучшем случае играли роль тактических обозначений (11989).

3 сентября 1943 г. вышел приказ Народного Комиссариата Обороны «№ 161 ПРИКАЗ ОБ УЛУЧШЕНИИ ВИДИМОСТИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ НА САМОЛЕТАХ ВВС КРАСНОЙ АРМИИ № 267 3 сентября 1943 г.

Для улучшения видимости опознавательного знака самолетов ВВС Красной Армии приказываю: Установленный для самолетов ВВС Красной Армии опознавательный знак Красная Звезда окаймлять по внешнему контуру белой полосой шириной 5 см с окантовкой ее красной полоской шириной в 1 см. Народный комиссар обороны Маршал Советского Союза И. СТАЛИН»

При этом общий размер ОЗ и места их нанесения оставались прежними. Любопытно, что незадолго перед очередным изменением регламента ОЗ изменили стандарт окраски верхних и боковых поверхностей боевых самолетов. Действовавший до середины лета 1943 года для всей сухопутной боевой авиации стандарт на черно-зеленый камуфляж был отменен. Истребительная авиация вместо него получила двухцветный камуфляж из двух оттенков серого цвета. А штурмовая и бомбардировочная стала окрашиваться в трехцветный камуфляж из зеленого, светло-коричневого (в документах тех лет «табачного») и темно-серого цветов (для Пе-8 и Ил-4 вместо темно-серого цвета использовался черный). Непродолжительное время самолеты выходили с заводов в новом камуфляже, но со звездами старого образца без окантовки или с тонкой черной окантовкой. Зато после введения нового стандарта ОЗ в частях на большинстве самолетов, независимо от типа камуфляжа и времени выпуска, стали дорисовывать красно- белые окантовки, причем делали это по-разному. Если красно-белые обводки дорисовывались «внутрь» без изменения общего габарита звезды, то такой ОЗ практически не отличался от заводского, но из-за сложности разметки этот вариант встречался сравнительно редко. Гораздо проще было дорисовать обводки поверх звезд, что сильно увеличивало размер ОЗ, и зачастую звезды переставали нормально умещаться на том участке крыла, киля или фюзеляжа, на котором они изначально располагались. Подгоняя рисунок по месту, приходилось либо искажать форму звезды, округляя кончики лучей, либо уменьшать толщину белой обводки. В любом случае, это придавало звездам индивидуальную форму на каждом самолете, который подвергался такой доработке.

Изредка вместо белой краски окаймления могли использовать серебрянку. Обычно это делалось в качестве своеобразного элемента декора, реже - от недостатка ремонтных материалов и, в целом, такая практика широкого распространения не получила. Использование еще каких-либо иных цветов окаймления ОЗ вместо белого не подтверждается, так что обычно появление таких изображений в литературе является плодом фантазии не особо вникающих в «матчасть» зарубежных авторов. Очевидно, изначально на эти откровенные выдумки их толкала скудость информации о советской авиации, просачивающейся через «железный занавес», а когда железный занавес перестал существовать, то халтурили уже по инерции, не найдя в себе сил признаться в старых заблуждениях...

Новый стандарт ОЗ был «творчески» воспринят и на авиазаводах. Снова не обошлось без индивидуальных особенностей. Завод №31 изображал красно-белую окантовку только на звездах, расположенных на крыле и фюзеляже, а килевая звезда не только сохранила свой характерный мелкий размер, но и былое отсутствие обводки. Такая гибридная схема сохранялась на всех ЛаГГ-3 (и немногочисленных выпущенных этим заводом в 1942-43 гг. в количестве 27 шт. Ла-5) вплоть до завершения их выпуска в 1944 году. Даже первый серийный Як-3 завода №31 нес «фамильные» звезды. И только Як-3 массовой постройки уже получили килевую звезду близкого к стандартному вида. Одинаковая толщина белой и красной обводок, независимо от общего размера ОЗ, делала звезду небольшого размера необычно выглядевшей, так что большинство заводов так или иначе искажали предписанный стандарт. Например, у основного производителя Як-9 новосибирского завода №153 толщина белого окаймления была заметно уменьшена в сравнении с «уставными» 50 мм, похожие звезды несли на киле Як-9 омского завода №166, где белое окаймление звезды на киле практически сравнялось по толщине с внешним красным. Большинство авиазаводов пошли именно этим путем. При этом новосибирские «Яки» на киле имели звезды, втиснутые на его неподвижную часть, а омские располагались почти посредине киля, частично заходя на руль поворота. Более редкое решение использовали на заводе №82 в Тушино, тоже строившем Як-9. Здесь, руководствуясь «эстетическими» соображениями, значительно был увеличен размер звезды, которая почти полностью заняла весь верх киля. Одними из немногих заводов, старавшимися строго придерживаться нового стандарта, стали саратовский №292 и тбилисский №31 (с Як-3), из-за чего их «Яки» заметно отличались от остальных, выделяясь непропорционально маленькой красной звездой на киле (19934).

3 сентября 1943 г.

ПРИКАЗ ОБ УЛУЧШЕНИИ ВИДИМОСТИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ НА САМОЛЕТАХ ВВС КРАСНОЙ АРМИИ

№ 267 3 сентября 1943 г.

Для улучшения видимости опознавательного знака самолетов ВВС Красной Армии приказываю:

Установленный для самолетов ВВС Красной Армии опознавательный знак Красная Звезда окаймлять по внешнему контуру белой полосой шириной 5 см с окантовкой ее красной полоской шириной в 1 см.

Народный комиссар обороны

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 403. Подлинник (19839).

3 сентября 1943 приказом НКАП для улучшения видимости опознавательных знаков предписывал обводить звезды "по внешнему контуру белой полосой шириной 5 см с окантовкой ее красной полоской шириной 1 см" (11983).

3 сентября 1943 г. по приказу у звёзд появились белые и красные окантовки. Для улучшения видимости предписывалось обводить их «по внешнему контуру белой полосой шириной 5 см с окантовкой её красной полоской шириной 1 см» (19103).

Другие оборонные отрасли:

3 сентября 1943 г. была подготовлена СПРАВКА УСА ГБТУ КА О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГКО ЗА АВГУСТ 1943 г. № 148705

Содержание и номера постановлений

Состояние выполнения

1. №3892 от 8.08.1943 г.

БТ и МВ КА совместно с ГАУ КА обязаны провести испытания первых двух образцов СУ-85 с пушкой Д-5

Испытания проведены в конце августа месяца на Уралмашзаводе. Результаты их удовлетворительные. Обнаружены мелкие недочеты. Материалы испытаний еще не получены

2. №3826с от 28.07.1943 г.

Об изготовлении опытных образцов стабилизаторов танковых пушек.

Специальному конструкторскому бюро (СКВ) Наркомсудпрома:

а) Изготовить для ГБТУ КА опытный образец стабилизатора 75-мм пушки танка М-ЗС и представить его на испытания к 1.09.1943 г.

б) Спроектировать и изготовить по тактико-техническим требованиям ГБТУ КА опытный образец стабилизатора к 76-мм пушке танка Т-34 к 15.10.1943 г. и опытный образец стабилизатора к 85-мм пушке танка ИС к 15.11.1943 г.

Стабилизатор изготовлен и испытывается на макете. На танк будет установлен 5.09.1943 г.

Тактико-технические требования отправлены 4.08.1943 г. за №148466

Чертежи стабилизатора к 76-мм пушке танка Т-34 изготовлены. СКВ приступило к изготовлению опытного образца

Начальник УСА ГБТУ КА генерал-майор инженерно-танковой службы Алымов

ЦАМО. Ф. 38. Он. 11369. Д. 68. Л. 82. Копия (11403).

3 сентября 1943 г. вышло РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА УЭТ ГБТУ КА НАЧАЛЬНИКУ НИБТ ПОЛИГОНА О НАКОПЛЕНИИ ОПЫТА В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА ПРИМЕНЯЕМЫХ ГСМ № 143

Управление эксплуатации танков ГБТУ КА участвует в разработке государственных объединенных стандартов и временных технических условий на горюче-смазочные материалы.

До сир пор систематического изучения качеств применяемых горюче-смазочных материалов в частях БТ и МВ не проводилось.

Поступающие сообщения по данному вопросу из войсковых частей являются случайными, а материалы, получаемые в результате проводимых испытаний, как правило, специального назначения, оказываются недостаточными для предъявления мотивированных требований к нефтяной промышленности по качеству того или иного нефтепродукта.

Для накопления опыта в отношении качества применяемых горюче-смазочных материалов прошу предусмотреть в плане научно-испытательных работ физико-химическое исследование горючих, масел и смазок, поступающих на НИ полигон ГБТУ КА для испытаний и целей хозяйственного обслуживания.

Образцы проб для исследований должны отбираться из каждой бочки, автоцистерны или другой емкости, поступающей с горючим или смазочным материалом в распоряжение полигона.

Исследование образцов необходимо производить в соответствии с показаниями ГОСТа или временного технического условия на данный сорт горючего или смазочного материала, по методам испытаний, утвержденным ГОСТами.

Результаты анализа образцов ГСМ следует вносить в ежемесячные сводки и с соответствующими выводами (анализом о проделанной работе) направлять в УЭТ ГБТУ КА.

На горюче-смазочные материалы, поступающие на полигон с нефтебаз, должны быть получены паспорта.

По возможности следует установить происхождение сорта ГСМ, с какого завода прибыло горючее, дата его получения, условия транспортировки, хранения и т.д.

Начальник УЭТ ГБТУ КА генерал-майор инженерно-танковой службы Печеникин

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11362. Д. 13. Л. 73. Подлинник (11403).

3 сентября 1943 г. СНК СССР присвоил вновь организованному институту радиолокации наименование Всесоюзный научно-исследовательский институт № 108, подчинив его НКЭП. За этим последовало Постановление № 4072 от 8 сентября 1943 г. «О капитальном ремонте здания Всесоюзного научно-исследовательского института радиолокации». 21 декабря 1943 г. у института появился штатный начальник: приказом наркома электропромышленности им был назначен Петр Зиновьевич Стась (1906–1967) (15736).

3 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4026. О поставке и ремонте электрооборудования для пусковых объектов Ново-Тагильского металлургического завода.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 149, лл. 8-9 (11012).

3 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4027 О строительстве железной дороги Кант - Рыбачье в Киргизской ССР. (7137, 10-12).

3 сентября 1943 была подготовлена [Справка о выдаче удостоверения Борисову Н.А., командированному в Таганрог.] № 4028 (7137, 13).

3 сентября 1943 была подготовлена [Справка о выдаче удостоверения Халютину Г.H., командированному в Таганрог.] № 4029 (7137, 13).

3 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4030 Об отсрочке до 1 октября мобилизации рабочей силы для Кузбасса из Пензенской обл.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 149, лл. 14 (11012).

Армия:

3 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 3 сентября в Донбассе наши войска продолжали успешно развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 20 километров, заняли свыше 150 населённых пунктов, в том числе город Пролетарск, город Верхнее, город Попасная, город Первомайск, город Ирмино, город Кадиевка, город Парижская Коммуна, город Зугрес, крупные населённые пункты Калиново, Криворожье, Брянский, Ло3овая-Павловка, Алексеево-Орловка и крупные железнодорожные станции Лоскутовка, Нырково, Камышеваха, Мануиловка, Чернухино, Рассыпная, Сердитая, Зуевка.

На Конотопском направлении наши войска продолжали успешно развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 25 километров, заняли свыше 100 населённых пунктов, в том числе город Шостка, город Воронеж-Глухов, город Путивль, город Белополье, город и железнодорожный узел Ворожба, крупные населённые пункты Клишки, Чеплеевка, Краснополье, Ленинское, Речки и железнодорожные станции Свесса, Маково, Терещинская, Алтыновка, Ново-Еленовка.

На Смоленском направлении наши войска продолжали наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперёд от 4 до 6 километров, заняли свыше 100 населённых пунктов.

Наши войска, наступающие южнее Брянска, продвинулись на отдельных участках вперёд от 6 до 10 километров и заняли свыше 50 населённых пунктов.

В районе западнее и юго-западнее Харькова наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали вести наступательные бои за улучшение своих позиций.

В течение 2 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 107 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 45 самолётов противника.

В Донбассе наши войска развивали успешное наступление. Отступая под ударами советских частей, противник минирует дороги, устраивает завалы, взрывает мосты. Наши бойцы, преодолевая всевозможные препятствия, неотступно преследуют немцев и продвинулись вперёд до 20 километров. Стремительными ударами наши пехотные и танковые соединения заняли города Пролетарск, Верхнее, Попасная, Первомайск, Ирмино, Кадиевка, Парижская Коммуна, Зугрес, ряд крупных населённых пунктов и железнодорожных станций. За день боёв уничтожено свыше 4.000 солдат и офицеров противника, 54 немецких танка и более 600 автомашин. Взяты пленные. Нашими частями захвачено много артиллерийского вооружения, десятки складов с боеприпасами, инженерным имуществом и продовольствием. Захвачено также много паровозов и сотни вагонов с различными военными грузами.

На Конотопском направлении наши войска, ведя бои с противником, успешно продвигались вперёд. Части Н-ского соединения заняли город и железнодорожную станцию Шостка, город Воронеж-Глухов и десятки других населённых пунктов Сумской области. Только при взятии одного из пунктов захвачено 26 орудий, 15 миномётов и 80 автомашин с военными грузами. На другом участке советские войска, преследуя разгромленного противника, овладели городом Путивль. Развивая наступление, нашичасти переправились в нескольких местах через реку Сейм и в течение ночи вели ожесточённые бои с крупными силами немцев, оборонявших важный узел железных дорог — город Ворожба. Измотав противника, советские бойцы на рассвете перешли в решительную атаку и с нескольких сторон ворвались в город. После упорных боёв город Ворожба освобождён от немецко-фашистских оккупантов. Захвачены большие трофеи, которые подсчитываются. Взято много пленных. В районе одного населённого пункта сдалась в плен в полном составе рота 184 немецкого пехотного полка.

На Смоленском направлении наши войска продолжали наступление и заняли свыше100 населённых пунктов. Западнее Дорогобужа части Н-ского соединения выбили немцев из сильно укреплённых позиций, уничтожив при этом свыше 1.200 солдат и офицеров противника. Захвачено много стрелкового оружия и два склада боеприпасов. Западнее Ельни противник, перегруппировав свои разбитые части и подбросив крупные силы танков, в течение дня предпринял несколько контратак. Наши бойцы отбили все контратаки гитлеровцев и нанесли им тяжёлый урон. По неполным данным, наши войска за день боёв уничтожили свыше 3.000 немецких солдат и офицеров, 25 танков, 5 самоходных и 41 полевое орудие противника. Захвачены трофеи и пленные.

Наши лётчики в воздушных боях сбили 14 немецких самолётов.

Южнее Брянска наши войска продолжали наступление.

Западнее Комаричи части Н-ского соединения продвинулись вперёд и заняли ряд населённых пунктов. Противник оказывает упорное сопротивление, но под ударами советских бойцов вынужден оставлять одну позицию за другой. В течение дня уничтожено до 1.000 немецких солдат и офицеров. Захвачены три исправных танка, 8 орудий, 3 склада боеприпасов и склад с зерном.

Западнее Севска немцы, пытаясь задержать наши наступающие части, бросают в контратаки пехоту и танки. Советские бойцы отбили контратаки противника и истребили свыше батальона гитлеровцев. Подбито и сожжено 8 танков, уничтожено 3 самоходных орудия, 14 полевых орудий и 144 автомашины. Захвачено 13 орудий и склад боеприпасов.

Овладев городом Сумы, наши войска продолжали наступление и продвинулись вперёд от 10 до 12 километров.

Западнее и юго-западнее Харькова части Н-ского соединения, отбив ожесточённые контратаки противника, улучшили свои позиции. На другом участке наши бойцы уничтожили до 400 гитлеровцев, подбили и сожгли 14 вражеских танков, в том числе 10 тяжёлых танков типа «Тигр». Южнее Харькова бойцы Н-ской части истребили до 300 немецких солдат и офицеров. В бою за один населённый пункт большую помощь нашим бойцам оказал колхозник Гуренов Николай Никитич. Как только красноармейцы ворвались на окраины пункта, Гуренов убил немецкого пулемётчика. Потом он повёл танкистов к яру, где накапливались вражеские танки, самоходные орудия и автоматчики, намеревавшиеся ударить нашим подразделениям во фланг. Стремительным броском наши бойцы разгромили немцев и захватили 3 самоходных орудия. Участвовавший в этом бою тов. Гуренов уничтожил 5 гитлеровцев.

Авиация Краснознамённого Балтийского флота потопила в Балтийском море два транспорта противника общим водоизмещением в 13 тысяч тонн.

Партизанский отряд, действующий в Каменец-Подольской области, ночью проник в населённый пункт, огнём из автоматов и ручными гранатами уничтожил 40 немецких солдат и офицеров. Три партизанских отряда, действующие в Волынской области, за неделю подорвали 14 немецких воинских эшелонов. Разбиты 12 паровозов и 90 вагонов с различными военными грузами.» (14758).

3 сентября 1943 старший лейтенант Ю.Э.Бунимович 1-го ГМТАП на Балтике атаковал стоявший на якоре в абосских шхерах безвестный финский транспорт и доложил о его потоплении. По всей вероятности, сильный зенитный огонь с судна и береговой батареи помешал нашему экипажу правильно прицелится и проконтролировать результаты атаки (9965).

3 сентября 1943 началась партизанская Рельсовая война (2990).

Внешняя политика:

3 сентября 1943 года

СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ

1. Мы получили сообщение от генерала Ч. о том, что итальянцы согласны и что он выезжает для подписания, но мы не знаем определенно, относится ли это заявление к кратким военным условиям, которые Вы видели, или к более полным и исчерпывающим условиям, Ваша готовность подписать которые была особо указана 53.

2. Военное положение там одновременно критическое и обнадеживающее. Вторжение на материк начнется почти немедленно, в то время как сильный удар, называемый “Аваланш”, будет нанесен примерно на будущей неделе. Трудности, с которыми столкнутся Итальянское Правительство и народ, когда они будут вырываться из лап Гитлера, могут требовать еще более смелых шагов, и для этой цели генералу Эйзенхауэру нужна будет вся помощь со стороны итальянцев, которая может быть ими оказана. Принятие условий итальянцами в значительной степени облегчается тем, что мы отправим парашютную дивизию в Рим для того, чтобы помочь им сдержать немцев, которые собрали бронетанковые силы вблизи Рима и которые могут заменить правительство Бадольо какой-либо квислинговской администрацией, возможно во главе с Фариначчи. Мы полагаем, что, поскольку дела там развиваются столь быстро, генерал Эйзенхауэр должен иметь полномочия не откладывать урегулирования вопроса с итальянцами из-за различий, существующих между пространными и краткими условиями. Ясно, что краткие условия включены в пространные условия, что они основываются на безоговорочной капитуляции и что статья 10 кратких условий 54 предоставляет право толкования Союзному Главнокомандующему.

3. Поэтому мы полагаем, что Вы согласны с тем, чтобы генерал Эйзенхауэр подписал краткие условия от Вашего имени, если это было бы необходимо в целях избежания дальнейших поездок генерала Ч. в Рим и вызываемой этим задержки и неуверенности, которые могут повлиять на военные операции. Мы, конечно, очень хотим, чтобы итальянцы безоговорочно капитулировали перед Советской Россией, так же как перед Великобританией и Соединенными Штатами. Дата сообщения о капитуляции должна быть, конечно, приурочена к военному удару.

РУЗВЕЛЬТ

ЧЕРЧИЛЛЬ (7430).

За рубежом:

3 сентября 1943 оберлейтенант K.-H.Lange, планерист ВДВ Германии, который еще 20 июля 1943 направил письмо в газету Das schwarze Korpe о необходимости оборудования V-1 для пилотов-смертников, обратился в Техуправление Министерства авиации Германии к Мильху с тем, что отобрал из планеристов 24 добровольца-смертника. Дело застопорил А.Гитлер, но потом согласился с условием, что применение возможно только с его личного согласия (2703,2).

3 сентября 1943 г. итальянский генерал Кастельяло подписал по поручению Бадольо “краткие условия” капитуляции Италии (7430).

3 сентября в 1943 году в Кассибиле (Сицилия) начальник штаба союзных войск на Средиземноморском театре военных действий американский генерал Б.Смит, действовавший от имени Объединённых Наций, и представитель правительства Италии генерал Дж.Кастеллано подписали соглашение о перемирии. Началась высадка союзных войск на юге Апеннинского п-ова (14758).

3 сентября в 1943 году операция "Бейтаун" в Италии (до 20 сентября). Британские войска наступают в юго-западной части Апеннинского полуострова и выходят к Аулетте (19 сентября) и Потенце (20 сентября) (14758).

3 сентября 1943 премьер Италии П. Бадольо подписал капитуляцию войскам союзников (4962).

September 3, 1943: The new Italian government under Marshal Badoglio signs a ceasefire with the Allies. Troops of the British 8th Army cross the Strait of Messina and land on the Italian mainland without encountering any opposition (3819).

3 сентября 1943 на Сицилии Кастельяно подписал по поручению Бадольо военные условия капитуляции. Американский генерал Дуайт Эйзенхауэр должен был при этом дать заверения, что в Риме будет высажен десант, если итальянская сторона нейтрализует самолеты и противовоздушную оборону и будет готова сражаться с германскими войсками в районе Рима (3871).

3 сентября 1943 г. Италия подписа- перемирие с союзниками. Согласно его условиям итальянский флот, ззировавшийся на западном побежье полуострова, в Ла-Специи, должен был сдаться, прибыв на британский остров Мальта (15845).

3 сентября в 1943 году в Кассибиле (Сицилия) начальник штаба союзных войск на Средиземноморском театре военных действий американский генерал Б.Смит, действовавший от имени Объединённых Наций, и представитель правительства Италии генерал Дж.Кастеллано подписали соглашение о перемирии. Началась высадка союзных войск на юге Апеннинского п-ова (14758).

3 September 1943 AlliedArmylandonmainlandItaly (270).

3 сентября 1943 союзники высадились на материковую Италию (270) в Мессине (2262). Операция шла до 6 октября 1943 (2443,283).

3 сентября 1943 войска союзников захватили Реджио (Италия) (4962).

3 сентября в 1943 году высадка английских войск в Южной Италии в районе Реджо-ди-Калабрия. Бежавшее под защиту союзников правительство Бадольо подписывает капитуляцию (генерал Эйзенхауэр сообщит об этом 8 сентября), а вскоре объявит войну Германии (14758).

3–4 сентября (ночь) 1943 316 британских Ланкастеров атакуют Берлин, в то время как четыре de Havilland Mosquitos сбрасывают «ложные» ракеты, чтобы отвлечь от себя немецких ночных истребителей, но 22 Ланкастера (почти 7 процентов), тем не менее, потеряны. Налет поражает жилые районы и несколько заводов (20376).

3 сентября в 1943 году премьер-министр Финляндии Э.Линкомиес заявил в парламенте о продолжении Финляндией войны в союзе с Германией (14758).

Авиапромышленность:

С 4 сентября по 16 декабря 1943 проходили совместные испытания Ту-2С - 2АШ-82ФН N 716, который поступил на совместные испытания 2 сентября (1835,28).

Другие оборонные отрасли:

4 сентября 1943 г.

О новой технологической схеме производства олеума на заводе №580

Из докладной записки Красноярского крайкома ВКП (б) в ЦК ВКП (б)

г.Красноярск 4 сентября 1943 г.

Совершенно секретно

Секретарю Центрального Комитета ВКП (б) товарищу Маленкову Г.М.

В состав строящегося в г. Красноярске завода №580 НКБ включено производство олеума. В качестве основного оборудования предполагалось использовать оборудование олеумового производства завода №9 (г. Шостка, Сумской области), эвакуированного в Красноярск IV квартале 1941 года.

При разработке технического проекта и точного учета эвакуированных ценностей было установлено, что основное технологическое оборудование олеумного производства с завода №9 не было эвакуировано.[…] В целях преодоления создавшихся затруднений руководство завода совместно с бригадой ГСПИ-6 приняли решение упростить общепринятую технологическую схему производства олеума, базируя его на техническую серу вместо серного колчедана.

[…] 25 мая 1943 года олеумное производство было пущено в эксплуатацию и в течение 3-х месяцев работает вполне удовлетворительно. Надёжность работы производства по новой схеме и ряд дополнительных, положительно показавших себя в процессе производства факторов позволили заводу в первые месяцы работы в 2 раза перекрыть проектную мощность, устранив тем самым необходимость в строительстве второй очереди. Количество производственных рабочих по сравнению с заводами, работающими по старой схеме, сокращено в два раза (65 человек вместо 130-140).

Расход сырья на тонну готовой продукции составляет 0,39 тонны технической серы, вместо 0,87 тонны серного колчедана по старой схеме. Таким образом, экономия в перевозках составляет 750 вагонов в год.

Заместитель Наркома Боеприпасов тов. Хруничев и гл[авный] инженер 3-го Главного Управления НКБ тов. Франкфурт ознакомившись на месте с производством олеума по новой схеме дали ему положительную оценку.

[…] Оценивая полученные результаты от внедрения новой технологической схемы производства олеума, как весьма положительные, крайком ВКП (б) считает необходимым использование опыта завода №580 в строительстве новых серно-кислотных заводов.

Секретарь Красноярского крайкома ВКП (б) подпись И. Голубев

ГАКК. Ф.П-26. Оп.4. Д.2. Л.4-6. Подпись. Машинопись (11836).

4 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4031 О плане производства танков, самоходных установок, дизелей, запасных частей к ним и о ремонте танков, самоходных установок и дизелей на сентябрь 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 149, лл. 15-26, 27-28 (11012).

4 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4032 О плане производства и поставок артиллерийского и стрелкового вооружения и военных приборов на сентябрь 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 149, лл. 29-41, 42-53 (11012).

4 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4033 О плане производства минометного вооружения на сентябрь 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 149, лл. 54-58, 59-70 (11012).

4 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4034 О плане производства и поставок пулеметов-пистолетов Шпагина и ПП-43 в сентябре 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 149, лл. 71-78, 79-89 (11012).

4 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4035 О плане производства и поставок патронов и звеньев Наркоматом вооружения в сентябре 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 149, лл. 90-97, 98-104 (11012).

4 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4036 О поставке НКО и НКВМФ боеприпасов в сентябре 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 149, лл. 105-114, 115-140 (11012).

4 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4037 О добыче нефти и выработке нефтепродуктов в сентябре 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 149, лл. 141-145, 146-147 (11012).

4 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4038 О плане добычи угля по Наркомуглю на сентябрь 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 149, лл. 148-149 (11012).

4 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4039. Об изготовлении мостов для электрокранов Ново-Тагильского металлургического завода.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 149, лл. 150, 151 (11012).

4 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4040 О принятии на вооружение 76 мм полковой пушки образца 1943 года ОБ-25.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 149, лл. 152 (11012).

4 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4041. О производстве котла для Кизеловской ГРЭС.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 149, лл. 153 (11012).

4 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4042. О выделении 2,5 тыс. военнообязанных старших возрастов в распоряжение Иркутского облисполкома на 15 дней для работ на лесосплаве.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 149, лл. 154 (11012).

4 сентября 1943 на заседании ГКО обсуждали вопросы дальнейшего развития бронетанкового вооружения КА исходя из опыта применения танков в Курской битве - решили, что нужны более мощные танки (3093,32).

4 сентября 1943 года вышел приказ № 535с НКТП

Во исполнение распоряжения Совнаркома за № 17016рс от 2 сентября 1943 года:

Организовать на базе бывших заводов № 183 и 75 НКТП в Харькове ремонтный завод по ремонту танков Т-34 и дизелей В-2 (6138, 183).

4 сентября 1943 постановлением ГОКО N 4043сс на вооружение и в серию приняли тяжелые танки КВ-95, ИС-85, САУ ИС-152 (2453,13).

4 сентября 1943 года постановлением ГКО № 4043сс тяжелый танк ИС-85 приняли на вооружение Красной Армии. Этим же постановлением Опытный завод №100 обязывали спроектировать, изготовить и испытать совместно с Техуправлением ГБТУ до 15 октября 1943 года танк ИС, вооруженный пушкой калибра 122 мм, а до 1 ноября артсамоход на его базе (ИСУ-152). (3862).

4 сентября 1943 года танк ИС был принят на вооружение. 8 сентября танки были показаны высшему руководству страны в Кремле. И. В. Сталин постоянно требовал скорейшего запуска танка ИС в производство. 7 августа 1943 года между ним и В. А. Малышевым состоялась беседа, о которой последний записал следующее: «Был у т. Сталина. Опять т. Сталин интересовался новыми танками. Сказал, чтобы танк ИС поставить на производство в течение полутора месяцев. Когда я сказал, что в такой срок это сделать невозможно, тов. Сталин сказал, что к концу войны нам этот танк не нужен. «Надо, чтобы танк повоевал ещё до зимы». Впервые слышу от т. Сталина о конце войны. В конце концов тов. Сталин дал срок 2 месяца» («Пройдёт десяток лет, и этих встреч не восстановишь уже в памяти»//Источник. №5. 1997. С. 122.). Танкостроители выполнили задачу И. В. Сталина почти в срок, начав производство танков в конце октября 1943 года. Но до зимы, как хотел И. В. Сталин, танк повоевать не успел. Боевое крещение нового танка состоялось уже в феврале 1944 года в ходе Корсунь- Шевченковской операции. В боях тогда приняло участие два полка танков ИС: 8-й и 13-й отдельные гвардейские тяжелые танковые полки. При этом из их состава, несмотря на ожесточённость боёв, было безвозвратно потеряно всего 5 танков. Всего за время войны было изготовлено 107 танков ИС с 85мм пушкой. 100 из них поступило на вооружение боевых частей. Из них к концу войны 36 оставалось в строю, 37 было подбито, и столько же было списано по причине износа механизмов. Это был превосходный результат с точки зрения живучести и надёжности машины (12290).

4 сентября 1943 года Сталин подписал постановление ГКО № 4043 «О производстве танков ИС». Согласно ему, в ноябре 1943 года ожидался выпуск первых 25 танков данного типа (19872).

4 сентября 1943 года в постановление №4043сс «О принятии на вооружение танка ИС» меры по расширению производственных мощностей завода № 200. ГКО поручило Госплану найти для завода на других предприятиях 5 карусельных станков с диаметром 3 -4 метра, спроектировать и изготовить до конца года 14 специальных станков для обработки погонов. Кировскому заводу, заводам № 100 и № 200 выделялись металлорежущие станки отечественного производства (158 штук) и закупаемые за границей (106 штук).

Организация массового производства новых бронекорпусов на заводе № 200 потребовала полной перестройки работы завода. Этой перестройке помогло тесное взаимодействие между конструкторами завода № 100 и технологами и производственниками завода № 200. Их целью было разработать такой техпроцесс и так организовать производство, чтобы добиться разбивки сборочных работ на возможно большее число отдельных узлов и этапов, причём так, чтобы их можно было осуществлять параллельно. Тем самым достигалось сокращение цикла производства, создавалась возможность организации поточных линий, возникала возможность применения узкоквалифицированной рабочей силой. Реализация этого плана потребовала значительно увеличить количество приспособлений. С 660, применяемых для изготовления корпуса КВ-1С, оно увеличилось до 1086 штук. Самым оригинальным стало закладочное приспособление. Благодаря этой остроумной идее заводских инженеров удалось решить целый комплекс проблем: сократить время сборки (процесс закладки сократился до 8 часов), добиться точного размещения технологических отверстий, собирать корпус без измерительного инструмента, избежать применения кувалд и ломов. Другое остроумное технологическое решение - приспособление для установки блоков нижней подвески, которое позволяет монтировать их все одновременно. Это не только убыстряет процесс сборки, но и решает проблему соблюдений точной дистанции между вырезаемых для установки блоков отверстий.

В результате всех этих мер производственный цикл корпуса танка ИС сократился со 123 до 86 часов. Трудоёмкость мехобработки корпуса танка ИС составила всего 343 станкочаса, в то время как трудоёмкость мехобработки корпуса КВ-1С достигала 396 станкочасов.

Благодаря помощи наркомата и остроумным технологическим решениям в конце концов удалось достичь требуемого уровня объёмов производства. Освоение танка ИС свидетельствует о возросших возможностях советского танкостроения, о высоких организаторских способностях руководства танковой промышленности. Особенно большой вклад в этот успех внёс директор Кировского завода И. М. Зальцман. Работая в тесном контакте с конструкторами, он добился блестящих результатов с точки зрения сроков разработки и организации производства нового танка.

Быстрота создания и освоения производства танка ИС показала высокую эффективность разработанного Ж. Я. Котиным метода скоростного проектирования. Это был комплекс мер, состоявший, с одной стороны, из упрощения процедуры разработки машины (использование стандартизированных деталей, отказ от некоторых стадий разработки), и, с другой стороны, из усиления связей конструктора с производством, что позволяло быстрее организовывать выпуск новой техники. Ж. Я. Котин писал: «В нашей практике принято, что конструктор сам выпускает узел, сам же следит за изготовлением его, сборкой, установкой на машине и в дальнейшем несёт ответственность за его работу. ... Конструктор не должен ограничиваться выпуском только рабочего чертежа и продолжать сидеть за чертёжным столом. Творчество конструктора должно быть продолжено в производственных цехах. Конструктор в момент создания машины должен, по существу, превратиться в мастера - организатора на производстве и в этом - залог скорейшего создания образца» (12290).

4 сентября 1943 года Иосиф Сталин подписал постановление ГКО №4043 «О производстве танков ИС». Так закончилась долгая история создания нового тяжёлого танка, который должен был заменить в производстве КВ-1. За время его разработки в Челябинске успели освоить производство сначала КВ-1с, а затем КВ-85. Столь долгий путь не оказался напрасным: Красная армия получила принципиально новую машину, которая по совокупности характеристик являлась одним из лучших тяжёлых танков в мире. Но век ИС-1 (или ИС-85) оказался недолгим, совсем скоро он уступил место своему прямому «потомку» ИС-2 — лучшему советскому тяжёлому танку Великой Отечественной войны.

Первым этапом запуска ИС-85 в серийное производство стало освоение производства КВ-85. Дело в том, что оба танка использовали одинаковые башни. С башней и вооружением КВ-85 возник ряд проблем, неизбежных при организации производства принципиально новой конструкции. Было очевидно, что запуск в серию шасси нового танка окажется ещё более сложным заданием. По этой причине в тексте постановления ГКО №4043 указывались на первый взгляд не особо жёсткие сроки. Первые 25 танков предписывалось сдать в ноябре 1943 года, ещё 75 должно было быть сдано в декабре. КВ-85 планировалось выпускать до ноября, а СУ-152 — до декабря 1943 года.

Но и эти сроки на практике оказались очень жёсткими. Дело в том, что многие элементы и агрегаты этого танка были совершено новыми, в том числе и корпус с большой долей литых деталей. Такого большого количества литых элементов в конструкции корпусов отечественных машин до того момента не применялось (если не считать опытных конструкций цельнолитых корпусов для КВ-1).

Проблемой было и то, что толщина брони по сравнению с КВ-1с и КВ-85 выросла. На заводе №200, производившем корпуса и башни, столкнулись с этой проблемой в ходе литья башен для КВ-85 и Объекта 237. На фотографиях некоторых танков можно заметить характерные швы на башнях. Таким образом заводчане «лечили» трещины, которые образовывались при литье. Чтобы подстраховаться, ещё в начале октября 1943 года завод №200 заложил 5 корпусов для ИС-85 при плане в 2 корпуса.

По итогам испытаний опытных ИС был составлен список замечаний и исправлений, которые требовалось внести в конструкцию перед запуском танка в серию. Некоторые из них требовалось внести немедленно, но часть модернизаций по объективным причинам отходила на среднесрочную перспективу. К подобным улучшениям относился, например, двигатель. Комиссия, отмечая надёжность работы двигателя В2-ИС, посчитала необходимым разработать для танка более мощный (600 лошадиных сил) мотор. Необходимость подобного улучшения была отражена и в постановлении ГКО №4043. Также требовалось переделать место механика-водителя, улучшив условия его работы. Для этого, в частности, приподнимался люк-пробка.

Также требовалось переделать выхлопную систему. Патрубки по типу Т-34 были признаны неудачными, поскольку выхлопные газы из них попадали в воздухоприток на крыше моторно-трансмиссионного отделения. Различных доработок требовала конструкция элементов трансмиссии, системы охлаждения и ряда других систем. В «наследство» от КВ-85 танку достались проблемы с боевым отделением, в частности — неполадки механизмов наведения орудия (17715).

4 сентября 1943 г.. постановлением ГКО № 4043сс тяжелые танки КВ-85, ИС-85 и ИС-152 (будущая ИСУ-152) были приняты на вооружение Красной Армии. Но если в отношении КВ-85 и ИС-85 это могло означать немедленную организацию серийного производства, то с ИС-152 до этого было еще далеко (11417).

4 сентября 1943 года на вооружение Красной Армии принимается новый тяжелый танк ИС-85 (ИС-1). В тот же день на заседании Государственного Комитета Обороны обсуждались перспективы дальнейшего развития тяжелых танков на основе опыта летних боев на Курской дуге. Выступавший по этому вопросу командующий бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии генерал-полковник Я. Федоренко сообщил следующее:

«В боях на Орловском, Курском, Белгородском и Харьковском направлениях противник применил новые типы танков и самоходно-артиллерийских установок («Тигр», «Пантера», «Фердинанд») с пушками калибра 75 и 88-мм и начальной скоростью снаряда 830-1050 м/с и с повышенной толщиной брони, рассчитанной на защиту от поражения 76,2-мм пушек отечественных танков со всех дистанций. Поэтому для успешной борьбы с этими танками и САУ необходимо иметь на вооружении Красной Армии тяжелые танки с более мощным вооружением и броней, защищающей от огня 75 и 88-мм пушек на всех дистанциях».

По результатам этого заседания было принято решение об установке на танк ИС 122-мм пушки, в результате чего 31 октября 1943 года на вооружение Красной Армии был принят танк ИС-2.

Параллельно с этим решено было начать проектирование тяжелых танков с более мощным вооружением и более толстой броней.

3 декабря 1943 года ГБТУ КА утвердило тактико-технические требования на разработку перспективного тяжелого танка со следующими характеристиками: масса — 55 т, бронирование — лоб корпуса 200 мм, башня и борт корпуса 160 мм, корма 120 мм, вооружение — 122-мм пушка или 152-мм пушка-гаубица, экипаж — пять человек, двигатель мощностью 800-1000 л.с., максимальная скорость — 35 км/ч.

Требованиями предусматривалось исключить размещение топливных баков в боевом отделении (их требовалось расположить изолированно от двигателя в нижней части корпуса). Также предполагался вариант машины с электротрансмиссией.

В начале 1944 года по этим требованиям группа конструкторов завода № 100 под руководством Н.Ф. Шашмурина выполнила эскизный проект машины, которую иногда называют ИС-2М.

По компоновке это был танк с задним расположением боевого отделения. Это не только позволило повысить защищенность машины, но и исключало возможность утыкания ствола орудия в грунт при преодолении препятствий (этого опасались военные). Механик-водитель размещался в передней части корпуса, двигатель — в середине, трансмиссия — в корме. В ходовой части использовались опорные катки большого диаметра без поддерживающих роликов. Двигатель соединялся с трансмиссией карданным валом, проходящим под полом боевого отделения.

Несмотря на оригинальность проекта, дальнейшего развития он не получил.

21 марта 1944 года были уточнены тактико-технические требования для разработки перспективного тяжелого танка. Это было сделано на основе результатов первого боевого применения танков ИС-85 в боевых действиях в районе Корсунь-Шевченковского. Основное внимание теперь уделялось усилению броневой защиты. Так, теперь требовалось обеспечить:

«Защита лобовой части корпуса и башни и бортовой брони подбашеной коробки должны защищать со всех дистанций от пушек «Тигра», «Пантеры» и «Фердинанда». Борт башни и низ корпуса не должны пробиваться с дистанции 500 м и выше».

Кроем того, планировалось установить на танк новую 122-мм пушку с клиновым затвором, увеличить до 2000 мм диаметр погона башни для удобства работы экипажа, и увеличить максимальную скорость движения до 40 км/ч. Также предусматривалось использование в новом тяжелом танке двух вариантов трансмиссии — механической и электрической.

На основе этих уточненных тактико-технических требований конструкторы опытного завода № 100 совместно с инженерами ЦНИИ-48 (этот научно-исследовательский институт, входивший в состав наркомата танковой промышленности, занимался вопросами броневой защиты танков) разработали несколько эскизных проектов. Одним из наиболее любопытных был вариант с литыми элементами корпуса (спереди последний напоминал летающую тарелку) на опорных катках большого диаметра без поддерживающих роликов. Кроме того, предлагался аналогичный вариант машины, но со сварным корпусом из катаной брони.

Работая над дальнейшим совершенствованием этого варианта, конструкторы опытного завода № 100 в мае 1944 года подготовили проект танка, получившего индекс ИС-6.

Первоначально в проекте ИС-6 основной упор делался на усиление бронирования. Однако в ходе проектирования внесли изменения и в конструкцию самой машины. В результате, появилось два варианта ИС-6 — «объект 252» и «объект 253», отличавшиеся типом трансмиссии: на первом механическая, а на втором электромеханическая.

В целом проекты проигрывали опытному танку «объект 701» Кировского завода, но по бронированию значительно превосходили серийный ИС-2. Поэтому предполагалось использовать решения, предложенные в корпусе ИС-6 в танке ИС-2 при модернизации последнего. Кроме того, определенный интерес представляло использование электротрансмиссии на тяжелой боевой машине.

В нашей стране первая попытка использовать электротрансмиссию на танке была предпринята в Военной академии механизации и моторизации в 1935–1936 годах. Тогда трансмиссию для легкого танка Т-26 собрали из троллейбусных агрегатов. Однако дальнейшие работы прекратили, масса трансмиссии составила 1800 кг, к тому же она не обеспечивала необходимых тяговых характеристик. В 1941–1943 годах проводились эксперименты по применению электромеханической трансмиссии на тяжелом танке КВ. Трансмиссия создавалась в сотрудничестве ВАММ, завода «Динамо» и ЧКЗ. Однако работы также завершись неудачно — агрегат занимал значительный объем не только моторно-трансмиссионного, но и «залезал» в боевое отделение.

Захват Красной Армией в 1943 году немецких самоходных орудий «Фердинанд», оснащенных электротрансмиссией, дал новый импульс поискам в этом направлении. 31 мая 1944 года наркомат танковой промышленности утверждает техническое задание на разработку электротрансмиссии для опытного танка ИС-6 завода № 100.

6 июля 1944 года нарком В. Малышев утвердил техзадание на разработку двух образцов ИС-6 — с механической и электрической трансмиссиями. При этом масса первого определялась в 48 т, а второго — в 50 т. Бронирование машин должно было обеспечить защиту от 88-мм снарядов с начальной скоростью 1300 м/с. Вооружение танков предполагалось из 122-мм пушки с раздельным заряжанием, начальной скоростью снаряда 850–900 м/с и скорострельностью четыре-шесть выстрелов в минуту.

На ИС-6 предполагалась установка дизельного двигателя В-11У или В-12 (форсированные варианты В-2), которые должны были обеспечить максимальную скорость не менее 40 км/ч. Также заданием предусматривалась установка огнетушителя автоматического действия и оборудования для преодоления водных преград по дну. Чтобы сократить сроки проектирования и изготовления новых машин, на ИС-6 предполагалось широкое использование узлов и агрегатов серийного ИС-2 (17434).

4 сентября 1943 года Постановление Государственного Комитета обороны № 4043сс предписывало Опытному заводу № 100 в Челябинске совместно с техническим управлением Главного бронетанкового управления Красной Армии до 1 ноября 1943 года спроектировать, изготовить и испытать артсамоход ИС-152 на базе танка ИС.

При разработке установка получила заводское обозначение «объект 241». Ведущим конструктором был назначен Г.Н.Москвин. Опытный образец изготовили в октябре. В течение нескольких недель САУ проходила испытания на НИБТПолигоне в Кубинке и АНИОПе в Гороховце. 6 ноября 1943 года постановлением ГКО новую машину приняли на вооружение под обозначением ИСУ-152, а в декабре началось ее серийное производство.

Компоновка ИСУ-152 принципиальными новшествами не отличалась. Боевая рубка, изготовленная из катаных броневых листов, устанавливалась в передней части корпуса, объединяя в один объем отделения управления и боевое. Мотор-но-трансмиссионное отделение находилось в кормовой части корпуса. Носовая часть корпуса на установках первых выпусков изготавливалась литой, на машинах последних выпусков имела сварную конструкцию. Количество и размещение членов экипажа были такими же, как и у СУ-152. Если экипаж состоял из четырех человек, то обязанности заряжающего выполнял замковый. Для посадки экипажа в крыше рубки имелись два круглых люка в передней части и один прямоугольный в кормовой. Все люки закрывались двухстворчатыми крышками, в верхних створках которых были установлены приборы наблюдения МК-4. В лобовом листе рубки располагался смотровой лючок механика-водителя, закрывавшийся броневой пробкой со стеклоблоком и смотровой щелью.

Сама по себе конструкция боевой рубки принципиальным изменениям не подверглась. Из-за меньшей ширины танка ИС, по сравнению с KB, пришлось уменьшить наклон бортовых листов с 25° до 15° к вертикали, а наклон кормового листа ликвидировать совсем. Толщина брони при этом возросла с 75 до 90 мм у лобового листа рубки и с 60 до 75 мм у бортовых. Маска пушки имела толщину 60 мм, а впоследствии была доведена до 100 мм.

Крыша рубки состояла из двух частей. Передняя часть крыши приваривалась к передним, скуловым и бортовым листам. В ней, помимо двух круглых люков, делалось отверстие для установки вентилятора боевого отделения (посередине), которое снаружи закрывалось броневым колпаком, и также предусматривались лючок для доступа к заливной горловине левого переднего топливного бака (слева) и отверстие антенного ввода (справа). Задний лист крыши выполнялся съемным и крепился болтами. Следует отметить, что установка вытяжного вентилятора стала существенным достоинством ИСУ-152, по сравнению с СУ-152, в которой вытяжной принудительной вентиляции не было вообще и члены экипажа во время боя порой теряли сознание от скапливавшихся пороховых газов. Впрочем, по воспоминаниям самоходчиков, и на новой машине вентиляция оставляла желать лучшего — при открывании затвора после выстрела лавина густого порохового дыма, похожая на сметану, струилась из ствола орудия и медленно растекалась по полу боевого отделения.

Крыша над моторно-трансмиссионным отделением состояла из съемного листа над двигателем, сеток над окнами воздухопритока к двигателю и броневых решеток над жалюзи. В съемном листе имелся люк для доступа к узлам и агрегатам двигателя, закрывавшийся откидной крышкой. В задней части листа располагались два лючка для доступа к заправочным горловинам топливного и масляного баков. Средний кормовой лист корпуса в боевом положении привинчивался болтами, при ремонте он мог быть откинут на петлях. Для доступа к агрегатам трансмиссии в нем имелись два круглых люка, закрывавшихся откидными броневыми крышками. Днище корпуса было сварено из трех броневых листов и имело лючки и отверстия, закрывавшиеся броневыми крышками и пробками.

152-мм гаубица-пушка МЛ-20С обр. 1937/43 г. монтировалась в литой рамке, игравшей роль верхнего станка орудия, и защищалась литой же броневой маской, заимствованной у СУ-152. Качающаяся часть самоходной гаубицы-пушки имела незначительные отличия, по сравнению с полевой: были установлены откидной лоток для облегчения заряжания и дополнительная тяга к спусковому механизму, ручки маховиков подъемного и поворотного механизмов находились у наводчика слева по ходу машины, цапфы были вынесены вперед для естественного уравновешивания. Вертикальные углы наведения колебались в пределах от -3° до +20°, горизонтальные — в секторе 10°. Высота линии огня составляла 1800 мм. Для стрельбы прямой наводкой применялся телескопический прицел СТ-10 с полунезависимой линией прицеливания, для ведения огня с закрытых огневых позиций служила панорама Герца с удлинителем, объектив которой выходил из рубки через открытый левый верхний люк. При стрельбе в ночных условиях шкалы прицела и панорамы, а также прицельная и орудийная стрелки подсвечивались электрическими лампочками прибора «Луч 5». Дальность стрельбы прямой наводкой составляла 3800 м, наибольшая — 6200 м. Скорострельность — 2 — 3 выстр./мин. Орудие имело электрический и механический (ручной) спуски. Гашетка электроспуска находилась на ручке маховика подъемного механизма. На орудиях первых выпусков использовался механический (ручной) спуск. Подъемный и поворотный механизмы секторного типа крепились на кронштейнах к левой щеке рамки.

Боекомплект состоял из 21 выстрела раздельного гильзового заряжания с бронебойно-трассирующими остроголовыми снарядами БР-540, осколочно-фугасными пушечными и стальными гаубичными гранатами ОФ-540 и ОФ-530, осколочными гаубичными гранатами из сталистого чугуна О-530А. Бронебойно-трассирующие снаряды находились в нише боевой рубки с левой стороны в специальных рамках, осколочно-фугасные гранаты — там же, гильзы с боевыми зарядами в нише рубки в специальных рамках и в хомутиковой укладке. Часть гильз с боевыми зарядами размещалась на днище под орудием. Начальная скорость бронебойного снаряда при массе 48,78 кг составляла 600 м/с, на дальности 1000 м он пробивал броню толщиной 123 мм.

На части машин с октября 1944 года на вращающемся погоне командирского люка стала устанавливаться зенитная турель с 12,7-мм пулеметом ДШК обр. 1938 г. Боекомплект к пулемету составлял 250 патронов. Кроме того, в боевом отделении укладывались два пистолета-пулемета ППШ (позже — ППС) с боекомплектом 1491 патрон и 20 ручных гранат Ф-1.

Силовая установка и трансмиссия были заимствованы у танка ИС-1 (ИС-2). На ИСУ-152 устанавливался 12-цилиндровый четырехтактный дизель В-2ИС (В-2-10) мощностью 520 л.с. при 2000 об/мин. Цилиндры располагались V-образно под углом 60°. Степень сжатия 14 — 15. Масса двигателя 1000 кг.

Общая емкость трех топливных баков составляла 520 л. Еще 300 л перевозилось в трех наружных баках, не подключенных к системе питания. Подача топлива принудительная, с помощью двенадцатиплунжерного топливного насоса высокого давления НК1.

Система смазки — циркуляционная, под давлением. В бак встроен циркуляционный бачок, обеспечивавший быстрый прогрев масла и возможность пользоваться методом разжижения масла бензином.

Система охлаждения — жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией. Радиаторов — два, пластинчато-трубчатых, подковообразной формы, установленных над центробежным вентилятором.

Для очистки воздуха, поступающего в цилиндры двигателя, на танке устанавли¬вались два воздухоочистителя марки ВТ-5 типа «мультициклон». В головки воз¬духоочистителей были встроены форсун¬ки и запальные свечи для подогрева всасываемого воздуха зимой. Кроме того, для подогрева охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя использовались фитильные обогреватели, работавшие на дизельном топливе. Эти же обогреватели обеспечивали и обогрев боевого отделения машины на длительных стоянках. Пуск двигателя осуществлялся инерционным стартером, имевшим ручной и электрический приводы, или с помощью баллонов со сжатым воздухом.

Трансмиссия САУ включала в себя многодисковый главный фрикцион сухого трения (сталь по ферродо), четырехступенчатую восьмискоростную коробку передач с демультипликатором, двухступенчатые планетарные механизмы поворота с многодисковым блокировочным фрикционом и двухступенчатые бортовые передачи с планетарным рядом. Ходовая часть САУ применительно к одному борту состояла из шести сдвоенных литых опорных катков диаметром 550 мм и трех поддерживающих катков. Ведущие колеса заднего расположения имели два съемных зубчатых венца с 14-ю зубьями каждый. Направляющие колеса — литые, с кривошипным механизмом натяжения гусениц, взаимозаменяемые с опорными катками. Подвеска — индивидуальная торсионная. Гусеницы стальные, мелкозвенчатые, из 86 одно-гребневых траков каждая. Траки штампованные, шириной 650 мм и шагом 162 мм. Зацепление цевочное.

Для внешней радиосвязи на машинах устанавливалась радиостанция ЮР или 10РК, для внутренней — переговорное устройство ТПУ-4-бисФ. Для связи с десантом на корме имелась кнопка звуковой сигнализации (11638).

4 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4043 О производстве танков ИС.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 149, лл. 155-162, 163-173 (11012).

4 сентября 1943 г. Постановлением ГКО №4043сс танки КВ-85 и ИС-85 были приняты на вооружение Красной Армии. Этим же постановлением Опытный завод №100 обязывали спроектировать, изготовить и испытать совместно с Техуправлением ГБТУ до 15 октября 1943 г. танк ИС, вооруженный пушкой калибра 122 мм, а до 1 ноября - артсамоход ИС-152 на его базе.

Предусмотренный постановлением ГКО срок был по нынешним меркам нереально коротким - менее 1,5 месяцев. Поэтому все последующие события развивались с немалой долей авантюризма и отчаянного риска.

Готовой 122-мм пушки в танковом варианте в то время еще не было. Однако существовала 122-мм корпусная пушка А-19 обр. 1931/37 г., успешно боровшаяся с «тиграми». Использование этой пушки в качестве танковой требовало ее серьезной переделки - разработки новой (круглой) люльки, противооткатных устройств, дульного тормоза, подъемного механизма.

С целью ускоренного выполнения этих работ артиллерийскому КБ завода №9 была по указанию Ж.Я. Котина направлена с опытного завода №100 конструкторская документация на башню танка ИС-85. Конструкторы завода №9 выполнили эскизный проект установки в эту башню еще не существовавшего танкового варианта пушки А-19.

Подхватив эти эскизные материалы, Ж.Я. Котин повез их в Москву наркому танковой промышленности В.А. Малышеву. Материалы очень понравились наркому, были немедленно доложены И.В. Сталину и одобрены им.

И тогда случилось невероятное. По бумажным эскизным проработкам, без какой- либо минимальной опытной проверки танк ИС со 122-мм пушкой был постановлением ГКО №4479сс от 31 октября 1943 г. принят на вооружение Красной Армии!

Получив такой огромный аванс, Котин решил назначить ведущим конструктором проекта именно Н.Ф. Шашмурина, к тому времени одного из сильнейших танковых конструкторов завода №100. Потребовались все те исключительные качества, которые были присущи Шашмурину как руководителю работ - его неуемная энергия, высочайшая техническая грамотность, способность «заразить» своим энтузиазмом всех соисполнителей, распознать и поддержать их наиболее талантливые конструкторские решения (11897).

4 сентября 1943 года в постановлении ГКО №4043, которым ИС-85 принимался на вооружение, значилась и разработка САУ на его базе. Построить опытный образец намечалось к 15 октября, а к 1 ноября планировалось провести испытания. Первые пять машин, обозначенных как ИС-152, предполагалось сдать в ноябре, ещё 30 — в декабре. Такие сжатые сроки объясняются тем, что машина проектировалась на уже готовом шасси ИС-85, которое не планировалось существенно переделывать.

Для работ по ИС-152 постановление ГКО №4043 являлось не более чем официальной отмашкой. Первые работы по этой теме начались на опытном заводе №100 ещё в августе 1943 года. Более того, впервые «самоходная установка СУ-152 на базе танка ИС» всплыла в переписке ещё в начале мая 1943 года. Тогда речь шла о машине на базе танка ИС-1, который также часто ошибочно называют Объектом 233. Машина должна была иметь боевую массу 44–45 тонн, толщину лобового листа башенной коробки 100 мм и двигатель В-2К. В связи с тем, что танк ИС после этого подвергся существенным метаморфозам, постановление ГКО «Об усилении средств борьбы с немецкими тяжёлыми танками» с такой САУ в 3-м пункте осталось на стадии проекта. Одновременно застопорилась и работа по самой САУ (17171).

4 сентября 1943 г. в заключении по полигонным испытаниям танка "Т-43", подписанным Е.А. Кульчицким, было сказано, что установка артсистемы Д-5 в башне танка Т-43 с погоном 1600 мм возможна, а также, что условия работы трех человек в башне танка Т-43, после установки Д-5, лучше чем в башне с погоном 1420 мм танка Т-34, при двух человеках и штатной пушке Ф-34 (21209).

4 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4044 Об организации городского комитета обороны в г. Таганроге.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 149, лл. 174 (11012).

Армия:

4 сентября 4 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

В течение 4 сентября наши войска в Донбассе продолжали успешно развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 25 километров, заняли свыше 90 населённых пунктов, в том числе город и крупный железнодорожный узел Дебальцево, город Енакиево, город и железнодорожный узел Горловка, город и крупный железнодорожный узел Никитовка, город и крупный железнодорожный узел Иловайск, город Калининск, районный центр Сталинской области Яма, крупные населённые пункты Серебрянка, Резниковка, Троицкое, Луганское, Хацапетовка, Ольховатка и крупные железнодорожные станции Соль, Пшеничная, Натальевка, Алмазная, Баржановка. Ворошиловградская область полностью освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

На Конотопском направлении наши войска продолжали успешно развивать наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперёд от 15 до 17 километров, заняли свыше 150 населённых пунктов, в том числе районный центр Черниговской области город Короп, районные центры Сумской области Ульяновка и Штеповка.

Наши войска, наступающие западнее и юго-западнее Харькова, заняли несколько населённых пунктов, в том числе город и железнодорожный узел Мерефа.

В районе южнее Брянска наши войска продолжали наступление и, продвинувшись вперёд от 6 до 10 километров, заняли свыше 50 населённых пунктов.

На Смоленском направлении наши войска продолжали наступление и заняли несколько населённых пунктов.

В течение 3 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 90 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 31 самолёт противника.

В Донбассе наши войска продолжали успешное наступление и заняли город и крупный железнодорожный узел Дебальцево, город Енакиево, город и железнодорожный узел Горловка, город и крупный железнодорожный узел Никитовка, город и крупный железнодорожный узел Иловайск, город Калининск и десятки других крупных населённых пунктов и железнодорожных станций. Советские части вклиниваются в расположение немецких войск и стремительными ударами срывают попытки противника организовать оборону. За день боёв наши войска уничтожили более 2.500 немецких солдат и офицеров, 44 танка и бронемашины. По неполным данным, захвачено 39 орудий, 22 миномёта, 165 пулемётов, 4 склада боеприпасов и другие трофеи. Взяты пленные. На другом участке Н-ское соединение истребило до полка гитлеровцев, уничтожило 22 танка и 3 самоходных орудия. Захвачено у немцев 17 орудий, 2 исправных тяжёлых танка, более 200 автомашин, крупный склад боеприпасов и несколько складов вещевого имущества.

На Конотопском направлении наши войска успешно развивали наступление. Наши войска не дают врагу передышки и наносят ему непрерывные удары. Ломая сопротивление и отбрасывая противника, части Н-ского соединения заняли свыше 50 населённых пунктов, в том числе районный центр Черниговской области город Корон. В течение дня уничтожено свыше 1.000 гитлеровцев. Захвачено значительное число пленных.

В одном районе наши бойцы освободили 3 тысячи советских граждан, томившихся в концентрационном лагере.

Наши лётчики уничтожили на Конотопском аэродроме 10 немецких самолётов.

Западнее Сумы наши войска продолжали развивать наступление, заняли несколько населённых пунктов, в том числе районные центры Ульяновка и Штеповка. В боях за эти пункты уничтожено до двух батальонов немецкой пехоты, подбито и сожжено 11 танков противника. Захвачены большие трофеи, в числе которых 10 складов с боеприпасами.

Юго-западнее Харькова наши войска отбили контратаку противника и улучшили свои позиции. На поле боя осталось свыше 200 вражеских трупов.

Южнее Харькова бойцы Н-ского соединения после ожесточённых уличных боёв заняли город и железнодорожный узел Мерефа. В боях за город противник понёс тяжёлые потери в живой силе.

Южнее Брянска наши войска продолжали наступление.

Западнее Комаричи противник закрепился на выгодном рубеже и пытался задержать наступающие советские войска. Наши части обошли этот рубеж с юга и штурмом взяли крупный опорный пункт немцев. Захвачены 2 артиллерийских батареи, 2 самоходных орудия и несколько складов. На другом участке Н-ская часть, преодолев болота, зашла противнику во фланг и вынудила его поспешно отступить. Преследуя немцев, наши войска заняли 20 населённых пунктов. Уничтожено более 500 немецких солдат и офицеров.

Западнее Севска наши войска продвинулись до 10 километров и заняли свыше 30 населённых пунктов. Противник предпринял несколько контратак, но был отброшен с большими для него потерями. Уничтожено более 800 гитлеровцев. Захвачены 4 танка,16 орудий и другие трофеи.

На Смоленском направлении наши войска продолжали наступление. Западнее Дорогобужа наши части, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулись от 6 до 8 километров и выбили немцев из нескольких населённых пунктов. Западнее и юго-западнее Ельни немцы, вводя в бой крупные силы танков и пехоты, пытаются контратаками остановить наступление советских войск. Наши войска перемалывают живую силу и технику противника и продвигаются вперёд. Втечение дня, по неполным данным, захвачено у немцев 2 самолёта, 21 орудие, 10 радиостанций, склад авиабомб, склад мин и патронов и 16 складов с различным военным имуществом.

Нашей авиацией в Баренцевом море потоплен транспорт противника водоизмещением в 8.000 тонн. Другому немецкому транспорту нанесены значительные повреждения.

Партизанский отряд «За победу», действующий на Украине, ночью совершил налёт на немецкий гарнизон в одном населённом пункте. Уничтожив часовых, партизаны забросали гранатами казарму и истребили 70 немецких солдат и офицеров. Партизаны отряда, действующего в Черниговской области, пустили под откос немецкий эшелон с боеприпасами. В результате происшедшего взрыва уничтожено 35 вагонов.

Пленный ефрейтор штабной роты 460 полка 260 немецкой пехотной дивизии Вильгельм Латке рассказал: «На Восточный фронт я попал в мае. До этого служил во Франции в 748 пехотном полку. Мы несли охрану мостов, побережья, гавани искладов в Бордо и его окрестностях. Лучшие немецкие войска посланы на Восточныйфронт. Во Франции остались главным образом части, укомплектованные солдатами, ограниченно годными к военной службе. Я хорошо знаком с укреплениями, построенными на побережье в районе Бордо. Это, как правило, — блиндажи. Позади этой линии никаких укреплений нет. Многочисленные официальные заявления немецкого командования, а также высказывания газет о неприступности «атлантического вала» вызывали негодование солдат. Они говорили: «Пусть те, кто так много шумит об «атлантическом вале», сами защищают западную границу в случае вторжения англо-американских войск» (14759).

4 сентября 1943 г. в СССР прибыли первые "Харрикейны" IID, серийные номера КХ165, 173, 294, 296, 298, 7 сентября - КХ302, 12 сентября - КХ177, 230, 303, 13 сентября - КХ299, 21 сентября - КХ175, 181, 225, 250, 301, 423, 463, 466, 866, 25 сентября - КХ166. 172, 865, 27 сентября - КХ248, 418. 465. Последним в 1943 г. оказался КХ232, прилетевший 31 октября 1943 г. Поскольку инструкторы 11-го ЗБАП не имели опыта подготовки на "Харрикейны", вскоре все полученные машины были переданы в 25-й ЗИАП (запасной истребительный авиаполк) (3187).

Утром 4 сентября 1943 после безуспешного поиска в Ботническом заливе старший лейтенант П.А.Колесник сбросил торпеду по плавучему маяку у финского порта Раума. По донесению летчика, маяк утонул, но, возможно, финны и сами на время убрали его из опасного места. Остальные атаки, произведенные в течение месяца экипажами А.П.Чернышева (02, 10, 20.09), И.Г.Шаманова (03, 14.09), Г.Д.Васильева (04, 20.09) и П.А.Колесника (30.09), пока ещё подтверждений не получили (9965).

Жизнь и внутренняя политика:

4 сентября 1943 состоялась встреча И.В.С. с митрополитами Сергием, Алексием и Николаем и договорились об активизации деятельности РПЦ (3398,319).

4 сентября 1943 Сталин принял митрополита Сергия, одобрив избрание того патриархом (4962).

4 сентября в 1943 году впервые после Октябрьской революции иерархи православной церкви приглашены на встречу с советским руководством. Аудиенции у И.В.Сталина удостоены митрополиты Киевский, Ленинградский и Московский. Этому в немалой степени способствовала патриотическая деятельность русской церкви во время войны, возглавляемая Сергием, митрополитом Московским, патриаршим местоблюстителем. Собранные верующими средства в Фонд обороны, созданные на них танковые части и госпитали, как видно, стали лучшим аргументом в пользу того, что религия не только опиум для народа. Результатом встречи станет разрешение на открытие ряда семинарий и проведение выборов патриарха всея Руси (14759).

4 сентября 1943. Утром на даче Сталин в присутствии Маленкова и Берии обсудил положение дел в Русской Православной Церкви с полковников госбезопасности Г. Г. Карповым, долгое время работавшим в Комиссии по делам культов при ВЦИКе.

Несколькими часами позже в Кремле состоялась беседа Сталина с патриаршим местоблюстителем митрополитом Сергием, ленинградским митрополитом Алексием и экзархом Украины митрополитом Николаем. Во время беседы митрополит Сергий довел до сведения председателя Совнаркома, что в руководящих кругах Православной Церкви имеется намерение в ближайшее время созвать собор епископов для избрания патриарха Московского и всея Руси и образования при патриархе Священного Синода. И. В. Сталин сочувственно отнесся к этим предложениям и заявил, что со сторонытгравитель-ства не будет к этому препятствий. На предложение митрополита Сергия созвать архиерейских собор через месяц, Сталин: заявил: "А нельзя ли проявить большевисткие темпы" Он предложил созвать собор через три дня и отдал распоряжение привлечь авиацию для сбора епископов. В конце встречи Сталин представил иерархам Г. Г. Карпова, как руководителя создаваемого Совета по делам РПЦ (18693).

Внешняя политика:

4 сентября 1943 года было получено:

СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА МАРШАЛУ СТАЛИНУ

Генерал Чарли заявил, что итальянцы согласны в что он выезжает для подписания, но мы не знаем определенно, относится ли это заявление к кратким военным условиям, которые Вы видели, или к более полным и исчерпывающим условиям, Ваша готовность подписать которые была особо указана 39.

Военное положение там одновременно критическое и обнадеживающее. Вторжение на материк начнется почти немедленно, в то время как сильный удар, называемый “Аваланш” , будет нанесен примерно на будущей неделе. Трудности, с которыми столкнутся Итальянское Правительство и народ, когда они будут вырываться из лап Гитлера, могут требовать еще более смелых шагов, и для этой цели генералу Эйзенхауэру нужна будет вся помощь со стороны итальянцев, которая может быть ими оказана. Принятие условий итальянцами в значительной степени облегчается тем, что мы отправим парашютную дивизию в Рим для того, чтобы помочь им сдержать немцев, которые собрали бронетанковые силы вблизи Рима и которые могут заменить правительство Бадольо какой-либо квислинговской администрацией, возможно во главе с Фариначчи. Мы полагаем, что, поскольку дела там развиваются столь быстро, генерал Эйзенхауэр должен иметь полномочия не откладывать урегулирования вопроса с итальянцами из-за различий, существующих между пространными и краткими условиями. Ясно, что краткие условия включены в пространные условия, что они основываются на безоговорочной капитуляции и что статья 10 кратких условий40 предоставляет право толкования Союзному Главнокомандующему.

Поэтому мы полагаем, что Вы согласны с тем, чтобы генерал Эйзенхауэр подписал краткие условия от Вашего имени, если это было бы необходимо в целях избежания дальнейших поездок генерала Чарли в Рим и вызываемой этим задержки и неуверенности, которые могут повлиять на военные операции.

Мы, конечно, очень хотим, чтобы итальянцы безоговорочно капитулировали перед Советским Союзом, так же как перед Соединенными Штатами и Британией. Дата сообщения о капитуляции должна быть, конечно, приурочена к военному, удару.

РУЗВЕЛЬТ

ЧЕРЧИЛЛЬ (7430).

За рубежом:

С 4 сентября 1943 года начались поставки в войска B-17G-1-BO с завода «Боинг» в Сиэтле в штате Вашингтон, а затем и с калифорнийских заводов «Локхид — Вега» в Бербанке и «Дуглас» в городе Лонг-Бич. Их продукция обозначалась соответственно B-17G-BO, B-17G-VE и B-17G-DL (22895).

4 сентября 1943 наличие красного цвета в национальных знаках отличия, принятых в июне 1943 года для их военных самолетов, могло вызвать путаницу с японскими знаками во время боя и Соединенные Штаты принимают новую маркировку, состоящую из белой звезды в центре синего круга, окруженного белыми прямоугольниками, со всеми знаками отличия. обведеными синим цветом . Новая маркировка будет использоваться до января 1947 года (20375).

4 сентября в 1943 году (4-6 сентября) немецкие войска медленно отступают из Калабрии, а британские двигаются за ними, не вступая в боестолкновения (14759).

4 сентября 1943 союзные войска высаживаются в Лаэ, Новая Гвинея. Небольшой налет девяти японских самолетов уничтожает десант у Лаэ. Позже японцы нанесли удар 80 самолетами; после того, как воздушные силы США P-38 Lightning сбили 23, остальные атаковали корабли союзников у берегов Лаэ, повредив два десантных корабля (20376).

4 сентября в 1943 году второй этап операции "Колесо" в юго-западной части Тихого океана (до 23 марта) (14759).

4 сентября 1943 - 23 марта 1944 был второй этап операции Колесо в западной части Тихого океана и высадились на северо-востоке Новой Гвинеи (3907,243).

Другие оборонные отрасли:

5 сентября 1943 года в черновике доклада генерал-майора Федоренко Сталину есть предложение усилить защиту ИС, увеличив его боевую массу до 55–60 тонн. Это предложение было вычеркнуто, но свято место пусто не бывает (17756).

5 сентября 1943, согласно докладу командира «особой танковой роты № 100», рота вернулась в распоряжение НКТП. На фронте рота активностью не отличалась и находилась большей частью в резерве Центрального фронта. Но, несмотря на тесную опеку, роте все-таки довелось участвовать в нескольких боевых столкновениях с немецкими войсками. Так, экипаж Т-43 младшего лейтенанта Мажорова был награжден орденами и медалями (они уничтожили три немецких противотанковых орудия и 2 БТР или БА). От ответного огня немецких войск почти все танки роты получили от 1 до 11 (!) попаданий, но броня их корпусов пробита не была. По возвращении роты ее командир, капитан Волосатое, дал танкам Т-43, танкам-истребителям Т-34/57 и командирскому танку самый благожелательный отзыв, отметив лишь вооружение танков Т-43 76-мм пушкой недостаточным (11135).

5 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4045 Об отпуске продовольственных, госпитальных и фуражных пайков для Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск HКВД в сентябре 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 149, лл. 175-176, 177-178 (11012).

5 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4046 О плане снабжения горюче-смазочными материалами Красной Армии и Военно-Морского Флота на сентябрь 1943 года. (7137, 179-183,184-238).

5 сентября 1943 закончились фронтовые испытания двух Т-43 в составе “особой танковой роты № 100”, которые проходили с 19 августа 1943. Участвовали в нескольких огневых контактах. Экипаж ил.л Мажорова уничтожил 3 ПТО и 2 БТР. Получили от 1 до 11 попаданий. Командир роты Волосатов дал положительный отзыв, отметив недостаточность 76 мм пушки. В сентябре на один поставили 85мм Д-5Т. Тем не менее, выпуск остановили и подготовку к серии на заводе № 183 (хотели с конца августа) - прекратили (7637,33)..

5 сентября 1943 Начат аварийно-боевой ремонт БМО (завершен 20 сентября) (10671).

5 сентября 1943 г. по приказу НКС № 191 в Харькове образованы ремонтные мастерские. Ремонт коммутаторов, телефонных аппаратов, кабельных ящиков, телефонных станций. По приказу Минсвязи № 151 от 24.02.1950 г. Подсобные мастерские переданы заводу № 11 Управления подсобных предприятий Минсвязи. Ремонт радиотелефонной аппаратуры, изготовление инструментов для завода № 11, освоение производства часов-счетчиков для международных переговоров, индикаторов высокого напряжения.

По приказу Минсвязи № 167 от 04.04.1958г. Харьковские подсобные мастерские ликвидированы, основные средства, документация и материалы переданы Харьковскому заводу № 10 Минсвязи (11982).

5 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4047. Об учреждении дополнительно двух переходящих Красных знамен ГКО для заводов НКТП, производящих САУ и бронекорпуса.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 1 (11012).

5 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4048 Об организации производства колес Гриффина на заводе № 183 Hаркомтанкопрома и о перенесении производства ФАБ-100 с завода № 183 на завод № 48РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 2-4 (11012).

5 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4049 О плане сдачи свежих картофеля и овощей Красной Армии, Военно-Морскому Флоту и войскам НКВД СССР из урожая 1943 года.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 5-13, 14-20 (11012).

Армия:

5 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 5 сентября в Донбассе наши войска продолжали успешно развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 15 километров, заняли свыше 120 населённых пунктов, в том числе город Артёмовск, город Дзержинск, город Комсомольск, город Харцызск, город Моспино, крупные населённые пункты Красное, Карловка, Имени Кирова, Железное, Новоясиноватая, Пантелеймоновка, Корсунь, Верхняя и Нижняя Кринка и железнодорожные станции Алебастровая, Майорская, Скотоватая, Щебенка, Монахово, Нижняя Кринка.

В районе южнее Брянска наши войска продолжали успешное наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперёд от 8 до 14 километров, заняли свыше 50 населённых пунктов и среди них крупный железнодорожный узел Хутор Михайловский, районные центры Орловской области Локоть и Суземка, районный центр Сумской области Середина-Буда.

На Конотопском направлении наши войска продолжали наступление и,продвинувшись вперёд от 6 до 10 километров, заняли свыше 100 населённых пунктов,в том числе крупные населённые пункты Нехаевка, Октябрьское, Атюша, Пролетарское, Духановка, Гвинтовое, Клепалы, Терны, Деркачёвка.

Наши войска, наступающие западнее и юго-западнее Харькова, заняли несколько населённых пунктов, значительно улучшив свои позиции.

На Смоленском направлении наши войска продолжали наступление и заняли несколько населённых пунктов.

В течение 4 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 92 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 70 самолётов противника.

В Донбассе наши войска продолжали успешное наступление. Части Н-ского соединения, преодолевая сопротивление немцев, продвинулись на 15 километров и заняли свыше 40 населённых пунктов. Овладев населёнными пунктами севернее и южнее Артёмовска, советские войска создали непосредственную угрозу войскам противника, отброшенным к городу Артёмовск. Немцы упорно защищали город, создали на подступах к нему широкие минные поля и противотанковые препятствия. Наши передовые части ночью прорвались к Артёмовску и завязали уличные бои. К утру советские войска разгромили врага и полностью овладели городом Артёмовск. На другом участке части Н-ского соединения с боями продвигались вперёд и занялис выше 80 населённых пунктов. Уничтожено не менее 2.000 немецких солдат и офицеров, 26 танков, 6 самоходных и 42 полевых орудия и 200 автомашин противника. Советские войска захватили трофеи, в числе которых 36 орудий разного калибра, несколько складов боеприпасов и крупные склады с различным военным имуществом. Взяты пленные.

В боях за Горловку отличился горловский шахтёр танкист Александр Негурицын, уничтоживший одно самоходное и 5 полевых орудий, 2 миномётных батареи и 5 пулемётов противника.

Южнее Брянска наши войска, развивая успешное наступление, овладели крупным железнодорожным узлом Хутор Михайловский и несколькими десятками других населённых пунктов.

Северо-западнее Комаричи советские части, преодолевая сопротивление противника, продвигались вперёд. Располагая выгодным рубежом у районного центра Локоть, немцы рассчитывали здесь задержать наступающие советские части. Наши бойцы стремительным ударом заняли крупный населённый пункт Брасово и завязали бои на подступах к Локоть. Гитлеровцы бросили в контратаку танки и самоходные орудия, но понесли большие потери и в беспорядке отступили. Преследуя противника по пятам, бойцы Н-ской части ворвались в районный центр Локоть и заняли его. В этом бою уничтожено 800 немецких солдат и офицеров, 11 танков и 7 самоходныхорудий. Захвачено 17 орудий, склад боеприпасов и другие трофеи.

Западнее Севска шли ожесточённые бои. К исходу дня советские бойцы выбили немцев из укреплений и штурмом заняли железнодорожную станцию и районный центр Сумской области город Середина-Буда. На другом участке наши части овладелижелезнодорожной станцией и районным центром Орловской области Суземка. Уничтоженбатальон гитлеровцев. Захвачено 9 танков, танкетка, 6 орудий и 55 пулемётов.

Наши бойцы, преследуя противника, освободили свыше 5 тысяч мирных советских граждан, которых гитлеровцы насильно угоняли на фашистскую каторгу.

На Конотопском направлении наши войска продолжали наступление. Противник в течение дня предпринимал контратаки, но не смог задержать наступающие советские части. Отбивая контратаки и отбрасывая немцев, наши войска заняли более ста населённых пунктов. Уничтожено до 1.500 вражеских солдат и офицеров. Захвачены трофеи, в том числе 170 железнодорожных вагонов с различными военными грузами, 5 крупных складов с боеприпасами, продовольствием и горючих. Взяты пленные.

Юго-западнее Харькова Н-ское соединение в последних боях истребило свыше 1.000 солдат и офицеров противника, уничтожило 44 немецких танка, 3 бронемашины, 26 орудий и 104 пулемёта. Н-ская часть сломила сопротивление противника и овладела тремя населёнными пунктами, уничтожив при этом роту немецких автоматчиков.

Южнее Харькова наши войска, овладев городом Мерефа, продолжали продвигаться вперёд и улучшили свои позиции, В упорных боях уничтожено до 600 немецких солдат и офицеров, 8 танков, 6 орудий, из них два самоходных.

На Смоленском направлении наши войска продолжали наступление. Западнее Дорогобужа Н-ская часть, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулась вперёд и заняла несколько населённых пунктов. Западнее июго-западнее Ельни наши войска отразили ряд контратак немцев. На одном участке противник, стремясь во что бы то ни стало задержать наступление наших частей,бросил в контратаку до полка пехоты. Гитлеровцы ещё на исходной позиции были накрыты огнём советской артиллерии. Приблизившись к нашим позициям, они попали под перекрёстный огонь пулемётчиков и миномётчиков. Потеряв не менее половины своего состава, гитлеровцы откатились. Не дав противнику притти в себя, бойцыН-ской части нанесли ответный удар и выбили немцев из сильно укреплённого опорного пункта. Захвачено 18 орудий, 134 пулемёта, 35 миномётов и другие трофеи.

Наши лётчики в воздушных боях сбили 33 немецких самолёта. Кроме того, огнём зенитной артиллерии уничтожено 14 самолётов противника.

Наши лётчики потопили в Баренцевом море танкер противника водоизмещением в 10 тысяч тонн.

Лётчики Краснознамённого Балтийского флота потопили в Балтийском море транспорт противника водоизмещением в 3 тысячи тонн.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Гомельской области, за один день взорвал 4 моста на шоссе, по которому происходило усиленное передвижение войск противника. В бою с охраной мостов истреблено более 80 гитлеровцев. Партизаны другого гомельского отряда пустили под откос бронепоезд противника. Разбит паровоз и две бронеплощадки.».

5 сентября 1943 Разгонин на Ил-4 сбросил торпеду по одиночному мелкому транспорту или траулеру (по донесению водоизмещением 3000 т) в районе мыса Колкасрагс и, вроде бы, наблюдал его потопление (9965).

Внешняя политика:

5 сентября 1943 года

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ

1. О военной комиссии.

Я обсуждал с Президентом Ваше предложение о военно-политической комиссии, которая состояла бы из представителей наших трех стран. Президент посылает Вам изложение своей точки зрения.

2. Если должна быть создана официальная комиссия, то в отношении ее структуры и компетенции я вношу следующие предложения, с которыми, как я полагаю, Президент не был бы не согласен. Но он телеграфирует отдельно.

3. Что касается ее местопребывания — я согласен на Сицилию, если Вы так решили. Но я полагаю, что либо Тунис, либо Алжир, которые являются местами пребывания главной квартиры союзников, были бы более удобными. Не было бы вреда попробовать и то и другое.

4. Я предлагаю, чтобы членами комиссии были политические представители, назначенные тремя правительствами, каждый из которых будет докладывать непосредственно своему правительству. Комиссия, конечно, не могла бы подменить или превысить полномочия заинтересованных правительств. Возможно, что представителям потребуется помощь военных советников. Политические представители должны быть информированы своими правительствами о военных и политических событиях, влияющих на их работу, и в свою очередь должны информировать свои правительства о событиях на месте. Они могли бы делать совместные представления своим правительствам, но они не имели бы полномочий для принятия окончательных решений. Они, конечно, не вмешивались бы в военные функции Союзного Главнокомандующего.

5. Я был рад узнать, что Вы согласились с включением французского представителя. Президент, которому я изложил эту мысль, также как будто бы был склонен согласиться с этим с некоторыми оговорками. Мы должны помнить, что скоро французы, вероятно, будут иметь десять или более полностью оснащенных дивизий, которые, конечно, потребуются для операций.

6. Имеются и другие, а именно: греки и югославы, которые непосредственно заинтересованы, и я предлагаю, чтобы мы выработали процедуру привлечения их для консультаций, -когда будут рассматриваться вопросы, непосредственно их касающиеся.

7. Насколько я понимаю, комиссия в первую очередь занималась бы только итальянским вопросом. Когда возникнут другие вопросы, опыт покажет, будет ли тот или иной орган наиболее подходящим средством для согласования наших точек зрения и планов.

8. Президент делает Вам другое предложение, а именно о том, что, может быть, Вы сочли бы достаточным командировать офицера в штаб генерала Эйзенхауэра. Принимая во внимание, что эта комиссия, если она будет создана, собралась бы почти одновременно с конференцией министров иностранных дел, может быть, Вы согласитесь с тем, что план Президента решает вопрос.

9. В случае, если будет решено создать комиссию, я был бы признателен за сообщение о том, согласитесь ли Вы с предложениями, которые я сделал выше. Комиссия, если это желательно, должна начать свою работу в этом месяце, но смотрите мою телеграмму, непосредственно следующую за этой (7430).

5 сентября 1943 года

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ

Смотрите мою телеграмму, непосредственно предшествующую этой. Секретно. Лично. Оперативный вопрос.

1. Генерал “К”44 после длительной борьбы подписал краткие условия вчера, 3 сентября, вечером, и он сейчас разрабатывает вместе с генералами Эйзенхауэром и Александером лучший способ их осуществления. Это, конечно, приведет к немедленным боям между итальянскими и германскими войсками, и мы собираемся помочь итальянцам в любом возможном пункте настолько эффективно, насколько мы сможем. На следующей неделе произойдут сенсационные события. Вторжение на носок сапога было успешным, и оно энергично проводится, а операция “Аваланш” и парашютная операция предстоят в самое ближайшее время. Хотя, как я полагаю, мы высадимся на берег в “Аваланше” крупными силами, я не могу предвидеть того, что произойдет в Риме или по всей Италии. Главная цель должна состоять в том, чтобы убивать немцев и заставить итальянцев убивать немцев на этом театре в возможно большем количестве.

2. Я задержусь по эту сторону Атлантического океана, пока не прояснится это дело. Тем временем примите мои самые горячие поздравления по случаю Ваших новых побед и продвижения на Вашем главном фронте (7430).

5 сентября в 1943 году при Народном Комиссариате Иностранных Дел созданы Комиссия по вопросам мирных договоров и послевоенного устройства (председатель М.М.Литвинов) и Комиссия по вопросам перемирия (предcедатель К.Е.Ворошилов) (14760).

За рубежом:

5 сентября 1943в первом союзном парашютном десанте в Тихоокеанской войне 1700 человеклюдей из 503 - го парашютного пехотного полка армии Соединенных Штатов сбрасываются на японский аэродром Nadzab, Новая Гвинея, легко захватив его. В течение следующих нескольких дней произойдет переброска еще нескольких тысяч солдат союзников на аэродром (20376).

5–6 сентября (ночь) 1943 605 британских бомбардировщиков совершают очень успешную атаку на Мангейм и Людвигсхафен, Германия, но теряют 34 (5,6 процента) от своего числа (20376).

Авиапромышленность:

6 сентября 1943 самолет Ил-2 «крыло со стрелкой» (зав. № 6767), доведение которого до летного состояния и отладка вооружения заняла почти месяц, был официально передан в НИИ ВВС для прохождения государственных испытаний.

Помимо установки нового цельнометаллического крыла, контрбалансира и амортизационной пружины, на самолете были реализованы все отработанные к этому времени мероприятия по улучшению аэродинамики (клепка впотай, расположение листов встык и т.д.) и сделаны некоторые другие изменения.

В частности, был установлен жесткий обтекатель костыля хвостового колеса шасси. Установлены обтекатели на рельсы фонаря кабины пилота и улучшено его сопряжение с броне-корпусом. Уменьшены щели между элеронами и кромкой крыла и вырез над узлами навески элеронов. Стык деревянного хвоста к бронекорпусу выполнялся впотай «зо счет увеличения толщины ленты, стоящей на хвосте, и последующей зенковки, как ленты, так и брони». Места стыка брони с хвостом снизу фюзеляжа закрывались дюралевым листом. На крышке капота над мотором отсутствовали «жабры». Был снят маслоотражатель на верхней части бро-некапота. «Скруглено» переднее ребро входа в тоннель водорадиатора. «Убраны» выступы на обтекателе шасси за счет объединения их с основным обтекателем. Установлены обтекатели ракетных орудий. Изменен с -1° до -1°20" установочный угол стабилизатора.

Из других видимых изменений стоит отметить более длинные, чем на серийных Ил-2, штангу трубки «Пито» и мачту радиоантенны, а также легкосъемный кок винта без храповика.

Конструкция крыла с увеличенной стрельчатостью практически ничем, за исключением отдельных элементов, не отличалась от «старого» крыла. Щиток консоли крыла «врезан» в крыло, в связи с чем изменилась концевая кромка крыла. Изменены установочные размеры промежуточных качалок управления элеронами. Все листы обшивки крыла располагались встык и клепались впотай. Были введены новые стыковочные гребенки на консольную часть крыла и центроплан. Усилены задний лонжерон и нервюра № 5 центроплана, так как нагрузки на задний лонжерон возросли. По этой причине консоли увеличенной стреловидности запрещалось устанавливать на центропланы самолетов прежних выпусков. «Обратная» процедура, то есть установка на центропланы модифицированных самолетов старых консолей, допускалась. Для этого требовалось иметь (или изготовить) специальные стыковочные гребенки центроплана.

В связи изменением наклона заднего лонжерона крыла изменилась длина тяги спуска пушки ВЯ-23. Розетки питания ракетных орудий располагались теперь за задним лонжероном крыла. Подход к ним осуществлялся через специальные лючки. Шнуры к пиропистолетам стали длиннее, и они оказались невзаимозаменяемыми со шнурами пиропистолетов от «старого» крыла (11215).

6 сентября 1943 г. летчик-испытатель НИИ ВВС КА полковник Стефановский, ведущий инженер НИИ ВВС КА инженер-полковник Лазарев и летчик-испытатель завода № 51 НКАП Логинов направили письмо И.В.Сталину:

«Дорогой Иосиф Виссарионович!

Мы, испытатели истребителя И-185 конструкции Н.Н.Поликарпова, вынуждены обратиться к Вам, Иосиф Виссарионович, со следующим:

1. Истребитель И-185 прошел заводские, а затем и государственные испытания в НИИ ВВС КА. Заводские испытания проводил летчик тов. Логинов, а в НИИ ВВС КА - летчик тов. Стефановский. В результате испытаний получены следующие данные:

а) Максимальная скорость у земли... 600 км/ч.

б) - на высоте Н=6100 м... 680 км/ч.

в) Скороподъемность на 5000... 4,7 мин.

г) Среднее время выполнения виража на Н=1000 м.... 22-23 сек.

д) Истребитель имеет мощный фронтальный огонь - установлено 3 пушки калибра 20 мм с боевым запасом 600 снарядов.

е) В управлении истребитель доступен для летчиков средней квалификации, что подтверждают летавшие на нем летчики (12 человек, из них 4 рядовых летчика гвардейского полка). Самолет является наиболее легко изучаемым для большинства летчиков нашей страны.

ж) В эксплуатации истребитель прост. Его агрегаты легко доступны для ремонта в полевых условиях.

2. Нам известно, что тов. Поликарпов Н.Н. имеет проект модификации истребителя И-185, осуществление которого даст следующие летные данные:

а) Максимальная скорость у земли... 650 км/ч.

б) - на высоте Н=6250 м... 710 км/ч.

в) Набор высоты 5000 м... 4,2 мин.

г) Мощность фронтального огня может быть увеличена до 4-х пушек калибра 20 мм.

По своим летно-тактическим данным самолет И-185 является одним из лучших в настоящее время, поэтому обращаемся к Вам с просьбой о разрешении постройки войсковой серии и испытании самолета в боевых условиях на фронте».(10667).

6 сентября 1943 года приказом НКАП за № 538сс от ОКБ-250 Добрынина для расширения производственной базы с целью ускорения изготовления двигателя и его доводки было переведено в город Рыбинск на завод № 36 (на площади занимаемые в корпусах №№ 43 и 44 до эвакуации ОКБ завода № 26).

В соответствии с приказом МАП за № 139сс от 19 марта 1945 года были значительно увеличены штаты, производственные площади и количество оборудования ОКБ, что позволило довести двигатель М-250 до 50 часового ресурса в первом полугодии 1946 года.

В соответствии с решением СМ за № 2418-1025с от 3 ноября 1946 года ОКБ занималось с конца 1946 года созданием на базе двигателя М-250 более мощного двигателя М-251ТК. Работы по двигателю М-250 во втором полугодии 1946 года были прекращены.

Этот двигатель имел максимальную мощность равную 3500 л.с. ………….

Двигатель был построен и доведен в сравнительно короткие сроки.

В декабре 1947 года были проведены совместные 100-часовые заводские испытания, а в октябре 1949 года – государственные 100-часовые стендовые испытания, после госиспытаний постановлением СМ № 356-122сс от 28 января 1949 года и приказом МАП № 99сс от 7 февраля 1949 года двигателю присвоен индекс ВД-3ТК.

Двигатель ВД-3ТК успешно прошел летные испытания на самолете ТУ-4. Для обеспечения летных испытаний была изготовлена совместно с заводом № 36 малая серия двигателей в количестве 20 шт. (постановление СМ № 131-29сс от 10 января 1949 года и приказ МАП № 25сс от 13 января 1949 года).

В соответствии с решением СМ № 3929-1608 от 16 сентября 1949 года ОКБ занималось с сентября 1949 года созданием на базе двигателя ВД-3ТК еще более мощного комбинированного двигателя М-253К для дальнего высотного бомбардировщика ТУ-85 конструкции гл. конструктора Туполева А.Н.

Первый образец двигателя был собран в январе 1950 года.

В феврале 1951 года двигатель прошел государственные 100 часовые стендовые испытания и был рекомендован для запуска в малую серию.

После госиспытаний двигателю М-253К был присвоен индекс ВД-4К.

Одновременно с доводкой двигателя на стенде производились испытания двигателя на летающей лаборатории и на самолете ТУ-85. В процессе летных испытаний самолет ТУ-85 с двигателями ВД-4К показал рекордные по тому времени дальность и высоту полета. Двигатели показали высокие эксплуатационные качества и надежность, обеспечили длительный беспосадочный полет продолжительностью 22 часа.

В соответствии с постановлением СМ № 1549-542сс от 29 марта 1952 года и приказом МАП № 356сс/ОВ от 1 апреля 1952 года ОКБ с апреля 1952 года занималось созданием мощного турбореактивного двигателя ВД-5 для дальнего высотного бомбардировщика конструкции гл. конструктора Мясищева В.М.

За период с марта 1952 года по июнь 1954 года была разработана конструкция двигателя, выпущены чертежи ………….. и проведена доводка его до наработки отдельных двигателей до 100 часов.

В июне 1954 года работы по двигателю ВД-5 были прекращены в виду прекращения работ по самолету, для которого он проектировался.

С 1954 года ОКБ занималось созданием следующих двигателей:

В соответствии с постановлением СМ № 1428-642сс от 6 июля 1954 года и приказом МАП № 438 от 17 июля 1954 года ОКБ с июня 1954 года занималось созданием на базе двигателя ВД-5, нового турбореактивного двигателя ВД-7 для дальнего бомбардировщика конструкции Мясищева В.М.

В апреле 1957 года двигатель прошел государственные 100-часовые стендовые испытания (акт комиссии от 22 июля 1957 года) и передан в серийное производство заводу № 36.

В соответствии с постановлением СМ № 1605-726сс от 30 июля 1954 года и приказом МАП № 489сс/ов от 10 августа 1954 года было проведено в конце 1954 года форсирование турбореактивного двигателя ВД-5 с изменением его индекса на ВД-5Ф.

В соответствии с постановлением СМ № 1606-727сс от 30 июля 1954 года и приказом МАП № 490сс/ов от 10 августа 1954 года был произведен в конце 1954 года газодинамический расчет и разработан технический проект турбореактивного двигателя ВД-5М.

Работы по двигателям ВД-5Ф и ВД-5М в связи с получением нового более актуального задания по созданию двигателя ВД-7М в соответствии с приказом МАП № 478сс от 25 июля 1955 года были прекращены.

В соответствии с постановлением СМ № 16007-728сс от 30 июля 1954 года и приказом МАП № 468сс/ов от 10 августа 1954 года был произведен газодинамический расчет турбореактивного двигателя ВД-9.

Постановлением СМ № 1317-752сс от 19 июля 1955 года и приказом МАП № 476сс/ов от 25 июля 1955 года ОКБ было поручено создание, на базе двигателя ВД-7, мощного форсированного турбореактивного двигателя ВД-7М для самолета гл. конструктора Туполева А.Н.

В 1955 году была разработана конструкция, выпущены чертежи, изготовлен первый образец и начата доводка на прочность.

В настоящее время продолжается доводка двигателя на прочность на стендах ОКБ и проводятся летные испытания на летающей лаборатории и на самолете ТУ-105.

Постановлением СМ № 713-342 от 26 июля 1957 года ОКБ при заводе № 36 реорганизовано в самостоятельную уставную организацию и наименовано: Государственное союзное ОКБ № 36 (9382).

6 сентября 1943 года для ускорения работ по доводке мотора М-250 приказом НКАП № 538сс предписывалось перевести из Уфы в Рыбинск на завод № 36 ОКБ-250, разместив его на площади ранее занимаемой ОКБ завода № 26. 17 ноября 1943 года НКАП во исполнение Постановления ГКО № 455сс от 12 ноября 1943 года был издан приказ № 698сс об организации на нашем заводе производства моторов М-62ИР для самолетов ЛИ-2 с постепенным переводом производства этих моторов с завода № 19 на завод № 36. В январе 1945 года завод был включен в число действующих предприятий и стал впервые работать по графику.

Одновременно с проведением работ по мотору М-251 (ОКБ) завод проводил работу по организации нового ОКБ.

ОКБ-2 создано в соответствии с постановлением СМ от 26 июня 1946 года за № 1409/622сс и приказа МАП и МВД за № 550сс/00774 от 15 августа 1946 года.

Предназначалось ОКБ-2 для изготовления экспериментальных деталей и узлов опытного турбореактивного двигателя ТРД-7Б. Приказом МАП № 416сс от 17 июня 1948 года ОКБ-2 было ликвидировано.

Директора завода:

Сова С.М. – с 1942 года по 1944 год

Григорьев Г.М. – с 1944 года по 1947 год

Петров А.П. – с 1947 года по 1949 год

Субботин М.И. – с 1949 года по 1956 год

Смирнов А.Д. – с 1956 года

Должность гл. конструктора с 1943 года занимает Добрынин В.А.

Директор – Смирнов

Адрес: Рыбинск, п/я 20

Производственный профиль – авиационный моторостроительный завод (9825).

6 сентября 1943 г. по приказу НКАП № 538с ОКБ-250 в полном составе с 1.09.1943 г. переведено в Рыбинск на завод № 36 НКАП для обеспечения доводки двигателя М-250. Размещение шло в 10.1943 г. на площадях бывшего ОКБ завода № 26. По приказу № 13с от 5.01.1944 г. ОКБ введено в состав завода № 36.

С 25.06.1946 г. получило название ОКБ-36-1 при заводе № 36. С 1947 г. получило название Щербаковское предприятие п/я 106 - ОКБ-36 МАП, с 1957 г.- Рыбинское предприятие п/я 106 - ОКБ-36 МАП. В 08.1957 г.- в ведении ЗГУ МАП.

Пост, правительства от 1.04.1952 г. ОКБ выдано задание на разработку ВД-5. Пост, от 6.07.1952 г. выдано задание на разработку ВД-7. Пост. СМ СССР от 30.07.1954 г. задавалось создание на базе ВД-5 двигателей ВД-5М и ВД-5Ф, пост, от 07.1955 г. их разработка прекращена в пользу ВД-7.

С 1.10.1966 г.- РКБМ (по приказу от 30.04.1966 г.), А-7970 (А-7470) (1967-69 г.), в 1984-89г,- Андроповское КБМ (АКБМ). С 1.12.1992 г.- АООТ «РКБМ», с 1996 г.- ОАО. 28.02.1997 г. влилось в ОАО «Рыбинские моторы». Численность работников (весна 1952 г.)- 1500 чел.

Гл. конструктор (11.1941-56 г.)- В.А. Добрынин {28.05.1895-78 г.}, (1960-84 г.)- П.А. Колесов {1915-}, (1984- 88 г.)- В.И. Галигузов, (1988-97 г.)- А.С. Новиков, М.Л. Кузменко. Ген. конструктор (12.1956-60 г.)- В.А. Добрынин {28.05.1895-78 г.}, (1966 г.-)- С.А. Гаврилов {1914-83 г.}.

Ответственный руководитель (1943-60 г.)- В.А. Добрынин, (1960-84 г.)- П.А. Колесов, (1984-88 г.)- В.И. Галигузов. Гендиректор (1994-98 г.)- А.С. Новиков.

1-й зам. гл. конструктора (1986 г.-)- А.С. Новиков. Зам. гл. конструктора (1944-46 г.)-  Г.С. Скубачевский, (1950- е)- Е.М. Бермант; по расчетно-исследовательским работам (1984 г.-)- А.С. Новиков. Гл. конструкторы: (1962-66 г.)- С.А. Гаврилов, (1979 г.)- А.Л. Дынкин (РД-38). Начальник КО (1950-е  г.)- В.Н. Кувыркин.

Создано: авиационные двигатели ВД-ЗТК (М-251ТК, 1948), ВД-4К (М-253К, 1952), ВД-5 (1954), ВД-7 (1957), ВД-7М (1960), ВД-19 (1963), РД-7М2 (1963), РД36-35 (1964), РД36-41 (1968), РД36-51 (1969), РД-38 для Як-38 (1980), РД-41 (1982), РД-43, РД-51, РД-600В (1988), ТВД-1500 (1991), PM3-320; ТРДЦ для БПЛА 36, 36МТ (2001); судовой дизель Д65А-С, дизели для экскаваторов Д65П, Д75П; маломощный авиационный дизель ДН-200 (1991) (11982).

Другие оборонные отрасли:

6 сентября 1943 г. была подготовлена ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НКВТ И КОМАНДУЮЩЕГО БТ и МВ КА ЧЛЕНУ ГКО Л.П. БЕРИИ О ТАНКОВОЙ 76-мм ПУШКЕ

В настоящее время на наиболее массовом танке Т-34 устанавливается пушка Ф-34, калибра 76-мм, с начальной скоростью снаряда 660-680 м/с. Эта пушка устанавливается на танки Т-34 и КБ с начала 1941 г. До этого на танках Т-34 устанавливалась пушка Ф-32, а на танках КВ-1 пушка Д-11 с начальной скоростями 610-630 м/с.

Таким образом, в течение почти 2 лет основная танковая пушка калибра 76-мм не претерпела сколько-нибудь серьезных улучшений в части баллистики.

В то же время увеличение толщины брони и усиление огневой мощи немецких танков, а также увеличение огневой мощи немецкой противотанковой артиллерии настоятельно требуют установки катанки Т-34 более мощной пушки, чем Ф-34.

Более мощная пушка калибра 85 мм не устанавливается в танк Т-34 по своим габаритам.

Следовательно, необходимо модернизировать пушку Ф-34, увеличив у нее начальную скорость снаряда до 800-850 м/с.

Такая пушка дала бы возможность нашим танкам успешно состязаться с современными немецкими танками и противотанковыми пушками калибра 88 и 75 мм и повысила бы дистанцию пробития немецких танков.

Просим Ваших указаний Наркомату вооружения и заводу №92 в возможно короткие сроки провести модернизацию системы Ф-34 с целью повышения начальной скорости снаряда до 800-850 м/с, а Наркомату боеприпасов — разработать конструкцию патрона с бронебойным и фугано-осколоч-ным снарядом для модернизированной танковой пушки калибра 76 мм.

В. Малышев

Я. Федоренко

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 1403. Л. 30. Копия (11403).

К началу сентября 1943 года результаты испытаний опытных образцов улучшенного Т-43 были направлены в Москву. За это время произошло два важных события. Во-первых, в июле 1943 года состоялась битва на Курской дуге, ставшая одной из ключевых вех в истории советского танкостроения. Стало ясно, что Советский Союз сильно отстал от Германии в области танкостроения, и ряд программ по созданию перспективных образцов бронетанковой техники форсировали. Во-вторых, 8 августа 1943 года на вооружение Красной армии приняли самоходную установку СУ-85 и тяжёлый танк КВ-85. Они были вооружены 85-мм пушкой Д-5, разработанной КБ завода №9. Это же орудие стало рассматриваться и как вооружение для средних танков.

Орудие Д-5Т упоминалось и в заключении комиссии по испытаниям Т-43. Пунктом 4 комиссия фактически утверждала 85-мм орудие для вооружения серийного Т-43. В начале сентября макет этой системы установили в башне Т-43. Выяснилось, что внутренних объёмов башни вполне хватает для размещения пушки, расчёт башни чувствовал себя лучше, чем в Т-34 с орудием Ф-34. Усложнялась работа заряжающего, поскольку унитарные патроны Д-5 были длиннее и тяжелее. Комиссия, осмотревшая установку макета орудия, предлагала в кратчайшие сроки поставить в башню Т-43 полноценное орудие и испытать его (18587).

В начале сентября 1943 макет Д-5 установили в башне Т-43. Выяснилось, что внутренних объёмов башни вполне хватает для размещения пушки, расчёт башни чувствовал себя лучше, чем в Т-34 с орудием Ф-34. Усложнялась работа заряжающего, поскольку унитарные патроны Д-5 были длиннее и тяжелее. Комиссия, осмотревшая установку макета орудия, предлагала в кратчайшие сроки поставить в башню Т-43 полноценное орудие и испытать его (18587).

В начале сентября 1943 года макет Д-5Т установили в башню опытного танка Т-43, а позже началась работа по созданию новой башни для Т-34. После удачных испытаний 15 декабря 1943 года Сталин подписал постановление ГКО №4776сс «О производстве танков Т-34-85 с 85-мм пушкой на заводе №112 Наркомата танковой промышленности». Данный танк стал промежуточным. Во-первых, машина оснащалась башней с расширенным до 1600 мм погоном и 85-мм орудием, но её расчёт составлял 2 человека. Во-вторых, Центральное Артиллерийское КБ смогло создать более удачное орудие, получившее индекс С-53 и принятое на вооружение Красной армии постановлением ГКО №4873сс от 1 января 1944 года. Первоначально планировалось ставить эти пушки в обычные башни Т-34, но позже планы поменялись. КБ-520 завода №183 разработало новую, трёхместную башню с диаметром погона 1600 мм (18998).

6 сентября 1943 модернизированная САУ С-1 или СУ-76и была утверждена для серийного производства. Сколько таких машин было построено неизвестно. Боевых фотографий СУ-76И почти не осталось. Но в том, что модернизированная СУ-76И выпускалась серийно, сомнений нет (18090).

6 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4050. Об организации в составе НКЧМ Главного управления по восстановлению предприятий черной металлургии Юга.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 21 (11012).

6 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4051. О мерах по ликвидации аварии кислородной установки КМК.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 22 (11012).

6 сентября 1943 из состава УльЗИС выделился Ульяновский завод малолитражных двигателей (3050).

Армия:

6 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 6 сентября в Донбассе наши войска продолжали успешно развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 25 километров, заняли свыше 100 населённых пунктов, в том числе город Макеевка, город Константиновка, город и железнодорожный узел Краматорская, город и железнодорожный узел Славянок, город Дружковка, город Часов Яр, крупные населённые пункты Николаевка, Рай Александровка, Алексеево-Дружковка, Никифоровка, Щербиновка, Петровка, Ново-Бахмутовка, Новосёловка, Ханженково и крупные железнодорожные станции Вальяновка, Веролюбовка, Дылеевка, Кривой Торец, Фенольная.

На Бахмачском направлении наши войска продолжали успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 20 километров, заняли свыше 100 населённых пунктов, в том числе город и крупный железнодорожный узел Конотоп, крупные населённые пункты Новые Млыны, Бочечки, Казацкое, Вязовое, Грузское, Попова Слобода, Михайловка и железнодорожные станции Мельня, Дубовязовка, Грузское.

Наши войска, наступающие южнее Брянска, продвинулись вперёд от 15 до 20 километров и заняли свыше 90 населённых пунктов, в том числе крупные населённы епункты Ружное, Клинское, Борщово, Шемякино, Новая Погощь, Старая Гута, Стегайловка, Рудня, Жихов, Степное, Вовна, Шатрищи, Антоновка.

В районе западнее и юго-западнее Харькова наши войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов, значительно улучшив свои позиции.

На Смоленском направлении наши войска вели бои по улучшению занимаемых позиций.

В течение 5 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 119 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 92 самолёта противника.

В Донбассе наши войска продолжали успешное наступление. Бойцы Н-ского соединения наносили непрерывные удары по войскам противника и продвигались вперёд. Овладев гор. Артёмовск, наши части устремились к городу Константиновка. Танки и пехота противника, оборонявшие этот город, предприняли контратаку. Ожесточённый бой закончился новой победой советских войск. Решительным ударом наших бойцов город Константиновка освобождён от немецко-фашистских захватчиков. На поле боя осталось много разбитой вражеской техники и сотни трупов немецких солдат и офицеров. Развивая наступление, наши войска заняли также город и железнодорожный узел Краматорская, город и железнодорожный узел Славянск. Части другого нашего соединения, преодолевая сопротивление противника, ворвались в город Макеевку. В результате ожесточённых уличных боёв к исходу дня Макеевка была очищена от немцев. За день боёв уничтожено свыше 3.000 солдат и офицеров противника. Подбито и сожжено 49 немецких танков, уничтожено 62 полевых и 14 самоходных орудий. Захвачены трофеи. Взято значительное число пленных.

На Бахманском направлении наши войска продолжали успешно развивать наступление и заняли свыше ста населённых пунктов. Противник спешно подтянул в район прорыва крупные силы пехоты и танков. Ожесточённые бои происходили за переправы через реку Сейм. Несмотря на все попытки немцев задержаться на этом рубеже, наступающие советские войска овладели переправами. Продвигаясь вперёд, наши бойцы заняли ряд населённых пунктов и завязали бои на подступах к Конотопу. К исходу дня остатки разгромленных немецких частей были выбиты из города. Овладев городом и крупным железнодорожным узлом Конотоп, советские войска продолжают преследовать противника.

Наши войска, наступающие южнее Брянска, в течение дня заняли свыше 90 населённых пунктов. Северо-западнее Комаричи бойцы Н-ского соединения, действуя в лесной и болотистой местности, фланговыми ударами вынуждают немцев к отступлению. Особенно упорные бои сегодня происходили в районе одного населённого пункта, сильно укреплённого противником. Наши подвижные отряды обошли этот пункт с юга, переправились через водный рубеж и с тыла атаковали немцев. Противник не выдержал удара и в беспорядке отступил. Уничтожено 800 немецких солдат и офицеров. Захвачено 7 орудий, 4 танка, 64 автомашины, большие склады с боеприпасами, инженерным имуществом и 4 склада с продовольствием и фуражом.

Заняв Хутор Михайловский, наши войска продолжали преследовать противника и продвинулись вперёд до 20 километров. За день боёв на этом участке уничтожено до1.000 немецких солдат и офицеров. Захвачено 16 орудий, 43 миномета, из них 6 шестиствольных, более 500 автоматов и винтовок, два склада боеприпасов и вещевой склад противника. Взяты пленные.

Западнее Харькова части Н-ского соединения, преодолевая сопротивление немцев, заняли несколько населённых пунктов. Противник бросает в контратаки крупные силы танков. За день боёв подбито и уничтожено 35 немецких танков и самоходных орудий. Большая часть этих вражеских танков была уничтожена огнём нашей артиллерии.

Юго-западнее Харькова наши войска продолжали наступление, продвинулись вперёд и значительно улучшили свои позиции. Части Н-ского соединения, овладев одним крупным населённым пунктом, уничтожили свыше 500 немецких солдат и офицеров. В этом бою орудийный расчёт старшего сержанта Рюмшина уничтожил тяжёлый немецкий танк «Тигр», а затем прямым попаданием перебил гусеницу другого танка противника. Гвардии сержант Смирнов подполз к зданию, в котором засел вражеский пулемётчик, и уничтожил его гранатой. Продвинувшись вперёд, Смирнов ворвался в немецкую траншею и огнём из автомата уничтожил ещё 5 гитлеровцев.

Наши лётчики в воздушных боях сбили 22 немецких самолёта.

На Смоленском направлении наши войска вели бои по улучшению своих позиций. Западнее Дорогобужа советские части, отразив ожесточённую контратаку танков и пехоты противника, продвинулись вперёд и заняли два сильно укреплённых пункта. Юго-западнее Ельни немцы предприняли ряд контратак, но успеха не добились. Измотав врага, советские бойцы во второй половине дня нанесли немцам сильный удар и выбили их из нескольких населённых пунктов. В этих боях убито не менее 400 вражеских солдат и офицеров. Захвачены самолёт, 11 орудий, 14 миномётов, склад боеприпасов и другие трофеи.

В течение дня в воздушных боях наши лётчики сбили 49 самолётов противника.

Катера Краснознамённого Балтийского флота потопили в Финском заливе тральщик противника. Наши лётчики потопили транспорт водоизмещением в 3.000 тонн, два тральщика и быстроходную баржу противника.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Калининской области, совершил внезапный налёт на деревню, в которой расположилось немецкое подразделение. Противник был застигнут врасплох. Партизаны истребили 58 вражеских солдат и офицеров, уничтожили 4 грузовых и одну легковую автомашины и захватили трофеи. Партизаны другого отряда разгромили на шоссейной дороге немецкую колонну. В завязавшемся бою убито и ранено 80 гитлеровцев. Оставшиеся в живых немцы побросали оружие и разбежались. Советские патриоты захватили 5 автоматов, 112 винтовок и много патронов.» (14761).

6 сентября в 1943 году войска Западного фронта приостановили наступление в районе Ельни. Завершилась Ельнинско-Дорогобужская операция: войска фронта продвинулись на 35-40 км, сковали значительные силы врага (14761).

September 6, 1943: The Red Army succeeds in separating Heeresgruppe Mitte (von Kluge) from Heeresgruppe Sued (von Manstein) (3819).

6 сентября 1943 КА добилась разделения Группы Центр (фон Клюге0 и Группы Юг (фон Манштейн) (3819).

6 сентября 1943 4 МБР-2 (к Бойченко) потопили подводную лодку в прибрежной зоне Батуми-Поти - это единственный случай потопления подложки в Черном море за ВОВ (1049,44). В 17:25 один сбросил две глубинные бомбы и повредил, а потом - 4 - добили (7424, 12).

Жизнь и внутренняя политика:

6 сентября в 1943 году решение Ученого совета о введении в новом учебном году впервые за годы войны твердой цифры приема в Московский университет (1100). До этого времени прием в университет происходит круглый год (14761).

За рубежом:

6 сентября 1943 первый полет Northrop XP-56 Black Bullet (20376).

6–7 сентября (ночь) 1943 180 самолетов оси атакуют конвой союзников, стоящий на якоре в гавани в Бизерте, Тунис , но дымовая завеса не позволяет им достичь прицельных попаданий (20376).

6–7 сентября (ночь) 1943 404 британских бомбардировщика атакуют Мюнхен, но неприцельно из-за облачности. Шестнадцать бомбардировщиков (4 процента) не возвращаются (20376).

6 сентября 1943 английское командование в Индокитае призвало правительство Чан Кайши объединить усилия с коммунистами Китая для борьбы против Японии (4962).

6 сентября 1943 выступая в Гарвардском университете У. Черчилль заявил, что в будущем жители США и Англии будут иметь единое государство (4962).

С 6 сентября пл 27 октября 1943 американские и австралийские войска высадились на островах Lae, Новая Гвинея и Mono, Соломоновы острова (2246,5).

Авиапромышленность:

В начале сентября 1943 в НИИ ВВС для прохождения госиспытаний поступил Ил-2 "со стрельчатым крылом".

Помимо установки нового цельнометаллического крыла, контрбалансира и амортизационной пружины, на самолете были реализованы все отработанные к этому времени мероприятия по улучшению аэродинамики (клепка впотай, расположение листов встык и т.д.) и сделаны некоторые другие изменения.

В частности, был установлен жесткий обтекатель костыля хвостового колеса шасси. Установлены обтекатели на рельсы фонаря кабины пилота и улучшено его сопряжение с бронекорпусом. Уменьшены щели между элеронами и кромкой крыла и вырез над узлами навески элеронов. Стык деревянного хвоста к бронекорпусу выполнялся впотай "за счет увеличения толщины ленты, стоящей на хвосте, и последующей зенковки, как ленты, так и брони". Места стыка брони с хвостом снизу фюзеляжа закрывались дюралевым листом. На крышке капота над мотором отсутствовали "жабры". На верхней части бронекапота снят маслоотражатель. "Скруглено" переднее ребро входа в тоннель водорадиатора. "Убраны" выступы на обтекателе шасси за счет объединения их с основным обтекателем. Установлены обтекатели ракетных орудий. Изменен установочный угол стабилизатора - с -Г до - Г20*.

Взамен патронной коробки под снаряды к пушке ВЯ-23, ранее устанавливавшейся в специальный отсек крыла, введен патронный ящик, представлявший собой часть конструкции консоли крыла. Для укладки снарядов в этот ящик в верхней обшивке крыла над ящиком прорезаны два люка, закрывающиеся крышками, снабженными замками.

Из других видимых изменений стоит отметить более длинные, чем на серийных Ил-2, штангу трубки "Пито" и мачту радиоантенны, а также легкосъемный кок винта без храповика (12020).

В начале сентября 1943 г. в первых же “горячих” полетах Пе-2 2М-105РА № 15/185 с РУ-1 выявилось самопроизвольное выключение РУ-1. Проведенное расследование выявило причину: отказ свечи зажигания, выходившей из строя через несколько десятков секунд работы в полете. Двигатель отправили на завод № 16 для доработки, поэтому испытания возобновились только в январе 1944 г. (4476).

В начале сентября 1943 самолеты Д1, ДЗ, Д4 и Д6 передали в высотную эскадрилью 12-го гв. иап. На них летали ст. лейтенанты Л.Самохвалов, И.Бочаров, Л.Даубе и лейтенант Н.Штучкин. Самолет Д5, прошедший ремонт из-за течи маслорадиатора, 20 октября был принят 177-м иап, а Д2 после смены мотора направили в НИИ ВВС. Летчик-испытатель Герой Советского Союза А.А.Щербаков, в то время лейтенант в 12-м гв. иап, облетал самолет Д6 и отметил: «машина излишне облегчена» (имеется в виду, что снято многое необходимое для истребителя оборудование), трудна на посадке (в частности, при приземлении истребитель сильно «козлил»), а пилотаж на ней получается «размытым». Впрочем, имевшиеся в полку высотные Як—9ПД также не были лишены серьезных недостатков (9984).

В начале сентября 1943 согласно журнала наблюдения за проектированием, постройкой и испытаниями МиГ-3 МиГ-3 Д-1 вернулся из НИИ ВВС. 6 с-тов облетаны представителями 12 гиап гвл Журавлевым и осмотрены техсоставом. С-ты 01, 03, 04 и 06 приняты полком. На с-те 02 и 05 будут заменены моторы (они ожидаются с завода № 24). Оди ин с-тов будет отправлен в НИИ ВВС на повторные испытания (992,10).

Другие оборонные отрасли:

В начале сентября 1943 года НИИ-48 получил от технической инспекции наркомата танковой промышленности материалы по поражаемости танков Т-34 и КВ в операциях под Орлом с 5 июля по 8 августа 1943 года. Эти материалы были собраны непосредственно в районе боев и являлись более определенными и достоверными, чем материалы, полученные на заводе № 180.

Всего в операции участвовало 1036 танков Т-34 и КВ (тридцатьчетверок до 90%), из которых вышло из строя 553 машины, что свидетельствовало о «чрезвычайно высоком проценте выхода танков Т-34 и КВ из строя, что говорит о явно недостаточной живучести этих танков в боевых операциях».

При сравнении материалов, полученных под Орлом, с материалами НИИ-48 по Сталинграду видно, что основной причиной выхода танков из строя был и остается огонь танковой и противотанковой артиллерии противника.

К лету 1943 года 88 и 75-мм орудия составляли основную массу немецкой танковой и противотанковой артиллерии - на их долю пришлось около 80% всех подбитых советских танков. При сравнении распределения танков, вышедших от опасных снарядных поражений брони (по частям и деталям) в боях под Сталинградом и Орлом получится следующая картина (см. таблицу).

На танках Т-34, участвовавших в боя под Сталинградом, еще чувствовалась некоторая разница в стойкости отдельных деталей под огнем танковой и противотанковой артиллерии немцев того периода, и эта разница в стойкости оказала некоторое влияние на распределение вышедших из строя от опасных поражений брони танков по пораженным деталям. Однако в боях под Орлом под огнем 75 и 88-мм орудий противника - Т-34 оказались «равностойкими» машинами, то есть машинами, бронезащита которых на реальных боевых дистанциях практически совершенно одинаково не выдерживает попадания снарядами с любой стороны и по любой детали:

Если в боях под Сталинградом танки Т-34 имели еще некоторое преимущество в стойкости лобовой стороны корпуса по сравнению с вертикальной частью борта корпуса, то для периода боев под Орлом можно с уверенностью считать, что это преимущество для танков Т-34 уже полностью утрачено. В связи с этим то изменение соотношения между этими двумя группами потерь, т.е. переход примерно 10% потерь с нижнего борта на лобовую сторону корпуса, которое получилось для танков в боях под Орлом, по сравнению с танками в боях под Сталинградом, является вполне логичным».

В выводах по поражаемости танков Т-34 в боях под Орлом представители технической инспекции наркомата танковой промышленности писали следующее:

«Стойкость брони танка Т-34 под огнем немецкой артиллерии периода боев под Орлом совершенно неудовлетворительна. Некоторая разница в стойкости отдельных деталей, которая еще чувствуется по материалам боев под Сталинградом должна совершенно исчезнуть под огнем более мощной артиллерии периода боев под Орлом. Замена танка Т-34 другим более надежно забронированным танком, а также модернизация самого танка Т-34 путем усиления броневой защиты наиболее ответственных деталей стала совершенно необходимой.

Предложения.

1. Пересмотреть весовую нагрузку танка с целью изыскания возможности освобождения веса для дополнительного его бронирования за счет некоторого облегчения неброневых деталей и броневых деталей кормы корпуса и кормы башни.

2. В случае освобождения веса для дополнительного бронирования не менее 1,5 т разработать, опробовать и сравнить следующие два варианта танка с усиленным бронированием отдельных деталей:

Первый вариант.

а). усиление бронирования лобовой части башни до полной неуязвимости немецкими снарядами калибров 75 и 88 мм.

б). усиление бронирования бортов башни до неуязвимости их теми же снарядами в пределах курсовых углов примерно 0-45 град.

Второй вариант.

Усиление бронирования лобовой части башни и лобовой детали корпуса до полной их неуязвимости теми же снарядами» (12217).

В начале сентября 1943 в отчете о работе ЧКЗ за август 1943 года говорилось:

«Завод успешно справился с задачей выпуска установочной партии танков КВ-85, и 1 сентября сумел полностью изготовить 22 единицы. Эту работу завода следует отметить особо, так как корпуса и башни для КВ-85 стали поступать на Кировский завод с завода № 200 только 23-28 августа. Артсистемы с завода № 9 поступили только 28 августа в количестве 3 шт., 17 шт. — 30 августа, а последние 2 системы поступили лишь утром 31 августа. При этом поступающие артсистемы требовали дополнительной работы по введению прокладки 35 мм под сектор подъемного механизма для полного зацепления зуба, и подрезания маски пушки для увеличения угла возвышения и угла снижения.

Все же, несмотря на эти трудности, машины были изготовлены и предъявлены к сдаче до 1 сентября, и нами приняты до конца месяца с незначительными доделками, выявленными в процессе военпредовских пробегов. Трудности для завода и военной приемки по машине КВ-85 увеличивались еще и тем, что чертежи по машине были недостаточно отработаны, и поэтому в процессе сборки требовали уточнений и изменений».

Согласно донесения старшего военпреда на Кировском заводе инженер-подполков- ника Маркина, из-за неточности чертежей пришлось переделывать следующее:

- Нельзя установить дождевик на башне из-за ошибки в форме качающейся бронировки - в верхней части бронировка была срезана по всей ширине;

- Из-за ошибки в чертежах укладки для артиллерийских выстрелов крепились по месту;

- Установка топливных баков производилась их подгонкой;

- Из-за того, что завод № 9 не прислал к артсистемами уравновешивающих грузов, пришлось использовать грузы от старых орудий (15226).

В начале сентября 1943 г. комиссия под руководством гвардии полковника Е.А. Кульчицкого в предельно сжатые сроки составила «Отчет по полигонным испытаниям танка "Т-43"». В заключительной части отчета, подписанного Е.А. Кульчицким 4 сентября 1943 г., к уже перечисленным ранее пунктам были добавлены еще два:

– «Принцип, положенный в основу проектирования Т-43 и заключающийся в создании нового по характеристике танка на базе серийных, освоенных заводом и проверенных в эксплоатации механизмов, является в военное время правильным и дает возможность освоить танк в производстве в короткие сроки».

– «Агрегаты танка Т-43, как серийные, так и новые, за исключением [опорных] катков, в основном обеспечивают надежную работу танка в пределах 1000–1300 км и при устранении, выявленных в процессе испытаний дефектов, обеспечат более длительный срок эксплоатации танка».

[ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 1648. Л. 66]

В период составления отчета по испытанию танков Т-43 комиссией под председательством Е.А. Кульчицкого на заводе № 183 также был рассмотрен макет установки 85-мм пушки Д-5 в танке Т-43 с башней с увеличенным диаметром шариковой опоры с 1420 до 1600 мм. В заключении, подписанным Е.А. Кульчицким 4 сентября 1943 г., было сказано, что установка артсистемы Д-5 в башне танка Т-43 с погоном 1600 мм возможна, а также, что условия работы трех человек в башне танка Т-43, после установки Д-5, лучше чем в башне с погоном 1420 мм танка Т-34, при двух человеках и штатной пушке Ф-34 (21209).

В начале сентября 1943 года в адрес Сталина ушло письмо за подписью начальника ГБТУ КА генерал-лейтенанта Федоренко. В связи с появлением новых образцов немецкой бронетехники он предлагал начать разработку перспективных танков и самоходных орудий.

Прямым следствием появления «Фердинанда» стало начало разработки тяжёлого танка Объект 701, будущего ИС-4. Кроме того, ускорились работы по 122-мм пушке Д-25Т, начатые ещё в мае 1943 года. Больше того, ей на замену предполагалось выпустить ещё более мощное орудие с начальной скоростью снаряда до 1000 м/с. Начались работы по созданию более мощных орудий калибра 85 и 152 мм. Наконец, снова на повестке дня появился вопрос о разработке 100-мм орудия с баллистикой морской пушки. Так началась история Д-10С, основного вооружения самоходной установки СУ-100.

Всё это – лишь часть активностей, которые были запущены либо перезапущены в связи с появлением «Фердинанда». Благодаря немецкой тяжёлой САУ была «воскрешена» и советская программа по созданию электрической трансмиссии. Ею в СССР занимались ещё с начала 30-х годов, такую трансмиссию предполагалось использовать и на КВ-3. Серийная немецкая тяжёлая машина с электротрансмиссией заставила советских специалистов вновь вернуться к этим работам. Впрочем, наши инженеры не копировали немецкие разработки. Программа, к которой имел отношение известный писатель-фантаст Казанцев (а по совместительству военинженер 3-го ранга и главный инженер завода №627), развивалась самостоятельно.

Большой интерес в СССР вызвала конструкция немецкой машины. Корпус и рубку изучали в НИИ-48 — ведущем предприятии, занимавшимся вопросами брони. По итогам изучения было подготовлено несколько отчётов. Инженеры НИИ-48 создавали броню и корпус оптимальной формы — с хорошей защитой и относительно небольшим весом. Результатом этих работ стала более рациональная форма корпусов и башен, которую стали внедрять со второй половины 1944 года сначала на тяжёлых, а позже и на средних танках.

Повлияло на эти разработки и изучение орудия, установленного на «Фердинанде». На 1944 год создание броневой защиты, способной противостоять этой пушке, стало приоритетной задачей для советских конструкторов. И справились они с ней гораздо лучше, чем немецкие коллеги. Уже к концу 1944 года появились первые опытные танки, защита которых позволяла уверенно противостоять немецкому орудию. Танки ИС-3 и Т-54 «выросли» как раз из таких наработок.

Изучались и другие элементы «Фердинанда», например — подвеска. В советской промышленности эта разработка применения не нашла, но определенный интерес вызвала. Отчёт об изучении подвески Порше был составлен по просьбе англичан.

Наиболее важным результатом изучения немецкой машины стало появление средств для эффективной борьбы с ней. На вооружение Красной армии были приняты тяжёлый танк ИС-2 и самоходная установка ИСУ-122. Известно как минимум о двух случаях столкновения ИС-2 с «Элефантом» летом 1944 года. В обоих случаях экипаж ИС-2 под командованием лейтенанта Б.Н. Слюняева вышел победителем. Наиболее примечательным оказался бой 22 июля 1944 года: колонна 71-го гвардейского тяжёлого танкового полка шла по направлению к Магерову, когда по тяжёлым танкам из засады был открыт огонь. Танк Слюняева под прикрытием второй машины выдвинулся к перекрестку дорог. Понаблюдав 10-15 минут за засадой, ИС-2 приблизился к ней на дистанцию 1000 метров и открыл ответный огонь. В результате был уничтожен «Элефант», 2 противотанковые пушки и бронетранспортёр (17707).

Армия:

В начале сентября 1943 1-й иап "Варшава" получил три первые машины Як-1. Обучение, как и у французов, началось с полетов на УТ-2 и Як-7В. Первых два летчика вылетели самостоятельно 30 сентября. К 20 февраля 1944 г. была подготовлена первая эскадрилья, а к 28 мая весь полк стал полностью бо- еготовым. 3 июня в составе 43 машин 1-й иап "Варшава" перебазировался на аэродром Гостомель под Киевом. В ходе непосредственной подготовки к боевым действиям 7 июня полк получил еще 15 Як-1, а в конце июля сдал такое же количество выработавших ресурс самолетов.

21 июля 1944 г. полк выполнил первое задание: пара "Яков" сопровождала Л и-2. Чтобы помочь составу "Варшавы" освоиться в боевой обстановке 22 июля к ним прибыли 10 советских летчиков из 233-го иап "Минск", которые вылетали на задания вместе с поляками. Первый боевой вылет состоялся 23 августа 1944 г. Для сопровождения и прикрытия двух штурмовиков Ил-2 из польского 3-го шап вылетели две пары 1-го и одна пара 233-го иап. К этому времени 1-й иап Архив Л. Угрюмова "Варшава" состоял из трех эскадрилий по 12 самолетов, трех машин управления полка и двух запасных. Всего 41 самолет Як-1.

В процессе боевых действий польские летчики выполняли задания по прикрытию штурмовиков, атаке наземных целей, ведению воздушной разведки. В связи с малой активностью немецкой авиации полку "Варшава" практически не приходилось вести воздушных боев. Единственным сбитым Як-1 немецким самолетом был FW. 189 (отличился капитан М. Конечный). До 22 января 1945 г. (когда полк начал переучиваться на Як-9) на истребителях Як-1 было выполнено 620 боевых вылетов, в том числе: на прикрытие штурмовиков - 275, на разведку - 125, на прикрытие войск и переправ - 139, на фоторазведку (для этого на некоторых самолетах установили АФА-1М) - 54, на другие задания - 27 вылетов. Свои потери составили шесть машин, из которых одна сгорела в учебном полете при пожаре в воздухе, две были сбиты зенитной артиллерией, а остальные подбиты ею и разбиты при вынужденных посадках. Последний боевой вылет на Як-1 зафиксирован 3 мая 1945 г. К этому времени в полку оставалось 23 самолета такого типа. После войны они постепенно списывались по износу или сдавались в ремонтные части. Во второй половине 1946 г. часть из них возвратилась из ремонта, но вскоре их заменили новыми Як-9М и Як-9Т.

Непродолжительное время Як-1 находился на вооружении других польских авиационных частей. В конце сентября - начале октября 1944 г. такие самолеты получили сформированные на основе советских 248-го и 246-го иап польские 9-й и 10-й иап (13 и 25 самолетов соответственно). Но меньше чем через месяц эти полки перевооружили самолетами Як-9. С января по май 1945 г. один Як-1 числился в управлении польского 1-го смешанного авиационного корпуса и до 24 машин находилось в составе 15-го отдельного зап, сформированного на базе советского 18-го утап. От 10 до 15 машин было в октябре 1945 г. в военном авиационном училище. С октября 1945 г. по февраль 1946 г. один Як-1 находился в 1-м смешанном утап, а в 1946 г. по одному Як-1 было в управлениях польских авиационных дивизий: 1-й бад, 2-й шад, 3-й над. 4-й сад. Один из списанных в январе 1946 г. самолетов Як-1 (№ 01189) несколько лет экспонировался в Музее Войска Польского (12048).

В первых числах сентября 1943 И.В. Сталин получил со Сталинградского фронта докладную записку, которую подписали заместитель Верховного Главнокомандующего генерал армии Г.К. Жуков, секретарь ЦК ВКП(б) Г.М. Маленков и командующий ВВС РККА генерал-лейтенант А.А. Новиков: «Наши истребители даже в тех случаях, когда их в несколько раз больше, чем истребителей противника, в бой с последними не вступают. В тех случаях, когда наши истребители выполняют задачу прикрытия штурмовиков, они также в бой с истребителями противника не вступают и последние безнаказанно атакуют штурмовиков, сбивают их, а наши истребители летают в стороне, а часто и просто уходят на свои аэродромы… Такое позорное поведение истребителей наши войска наблюдают ежедневно» (12623).

К началу сентября 1943 7-й механизированный корпус имел в своем составе 105 СУ-76И! Каждая из трех мехбригад этого корпуса имела в своём составе полк самоходной артиллерии (в документах именовались именно так) — 35 машин СУ-76И.

Небезынтересно привести сведения о том, как части корпуса готовились к боевым действиям.

14 сентября 1943 года начальник 1-го отдела УСА ГБТУ КА инженер-подполковник Демьяненко, помощник военпреда завода № 37 инженер-капитан Шитов и главный инженер завода Козырев, проверили состояние матчасти в 58 и 84-м полках 7-го мехкорпуса, имевших в своем составе по 35 СУ-76И.

В 84-м полку (командир гвардии подполковник Левченко, формирование началось с 13 августа 1943 года) оказалось, что 4 машины имеют ресурс до 10 моточасов, 12 — до 15-ти, 13 — 20–25 часов и 6 — 30–35 часов. На момент осмотра в ремонте находилось шесть самоходок, а всего за месяц эксплуатации было 11 случаев аварий и поломок. Комиссия отмечала, что причиной этого являлась низкая подготовка технического состава и механиков-водителей, которые не знали матчасти. Кроме того, после получения СУ-76И полк сразу же начал проводить учебные выезды на большом количестве самоходок (10–12 штук одновременно). В результате, большое число машин вышло из строя.

К 14 сентября механики-водители имели следующее количество моточасов практики: 2 моточаса — 9 человек, 3–5 часов — 17 человек, 6–10 часов — 7 человек, 15 часов — 2 человека.

С начала сентября командование полка стало принимать меры по улучшению подготовки личного состава. Так, 11 человек отправили на завод № 37 (на пять дней) для изучения матчасти, а в самом полку инженеры завода № 37 Морозов и Доронченков в течение восьми дней вели практические занятия с экипажами самоходок.

В выводах по проверке 84-го полка говорилось:

«1. Техническое состояние машин 84-го полка самоходной артиллерии — удовлетворительное.

2. Подготовка личного состава по знанию материальной части СУ-76И — плохая.

Необходимо этому вопросу уделить особенно серьезное внимание».

В 58-м полку самоходной артиллерии (командир подполковник Пряхин) ситуация оказалась несколько другой. Дело в том, что эта часть начала формироваться еще в мае 1943 года, и в течение трех месяцев экипажи с машинами передавались несколько раз: сначала в 991-й самоходно-ар-тиллерийский полк, затем в 229-й танковый, после этого в 177-й танковый и только 31 августа — в 58-й полк самоходной артиллерии. В результате таких перетасовок моторесурс самоходок оказался почти полностью исчерпан. Кроме того, технический состав, который изначально готовился на СУ-76И (помощники командиров рот по техчасти), остался в 991-м самоходно-артиллерийском полку.

К 14 сентября из 35 СУ-76И 15 машин находились в ремонте, при этом у трех самоходок велась замена моторов. Остальные имели большое количество дефектов — стук распределительного механизма, износ цилиндров и поршней, выход из строя гидротормоза управления. В целом же отмечалось, что большинство машин требует повторного ремонта на заводе.

А вот с подготовкой механиков-водителей дела обстояли лучше. Только двое имели практику вождения 3–4 часа, трое — 10–15 часов, четверо — 15–30 часов, двое — 30–50 часов, шестнадцать — 50–75 часов и шестеро — 75–100 часов.

В выводах по осмотру полка говорилось:

«1. Техническое состояние и содержание машин 58-го полка самоходной артиллерии — плохое (материальная часть не боеспособна).

2. Технический учёт и отчетность — неудовлетворительные.

3. Водители машин по вождению СУ-76И подготовлены удовлетворительно».

В качестве предложений о приведении полков в боевую готовность рекомендовалось вернуть в свои роты из 991-го самоходно-артиллерийского полка помощников командиров рот по техчасти, отправить на завод № 37 для повторного капремонта самоходки, отработавшие свой срок, заменив их другими СУ-76И, а также прислать заводские бригады для приведения машин в порядок непосредственно в полках. Также требовалось к 22 сентября привести в порядок отчётность, провести сборы и принять зачеты по знанию матчасти и её эксплуатации у техсостава полка и экипажей машин.

12 и 14 сентября в расположение 7-го мехкорпуса выехали две бригады рабочих завода № 37, со всеми необходимыми для ремонта СУ-76И запчастями.

177-й полк самоходной артиллерии 64-й мехбригады не проверялся, так как он получил матчасть с завода № 37 только 6 сентября 1943 года.

Корпус убыл на Юго-Западный фронт в конце сентября 1943 года, участвовал в боях в Запорожье. Причем любопытное свидетельство о СУ-76И есть в документах противостоящих корпусу немецких частей. Так, 25 октября 1943 года штаб 1-й танковой армии вермахта направил в управление «Иностранные армии — Восток» армейской разведки «Абвер» донесение следующего содержания:

«В 177-м танковом полку 64-й механизированной бригады (она входила в состав 7-го механизированного корпуса Красной Армии) имеется четыре роты по 11 танков в каждой. Эти танки изготовлены на шасси немецкого танка Panzer III с двигателем Maybach. Новая рубка имеет толщину брони в лобовой части 3–4 см, на бортах — 1–1,5 см. Рубка открыта сверху. Орудие имеет углы горизонтальной наводки 15 градусов в каждую сторону и вертикальной наводки — плюс-минус 7 градусов».

Здесь заслуживает внимание упоминание об отсутствии крыши — скорее всего, немцы осматривали машины, у которых при детонации боекомплекта сорвало крышу рубки.

Самоходные установки СУ-76И использовались в Действующей Армии до лета 1944 года, а в учебных частях — до конца войны. В музейной коллекции бронеединиц на полигоне в подмосковной Кубинке действующий образец СУ-76И просуществовал довольно долго, и был списан только в 1968 году.

До наших дней уцелел единственный образец СУ-76И. Почти 30 лет он пролежал на дне реки Случь, затем был поднят и установлен как памятник в городе Сарны Ровенской области на Украине, где и находится до сих пор.

Ещё один образец СУ-76И, находящейся в экспозиции музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве является новоделом с ходовой частью Pz. III и грубо сделанной рубкой (12688).

За рубежом:

В начале сентября 1943 года, сразу после сокрушительной бомбардировки  полигона "Панемюнде" английской авиацией, группа разработчиков V-2 / A-4 была была объединена в группу "Юг" (Gruppe Süd) под командованием майора Вольфганга Вебера, и эвакуирована из Панемюнде на исследовательский полигон в Близне.

В общей сложности, в новые испытательные центры, были переведны 6306 человек персонала и 1592 единиц техники, которые должны были продолжать доработку ракет в двух новообразованых ракетных единицах, получивших название - "Батарея 836" (Art. Abt. 836) и "Батарея 444" (Abt. 444), одна из которых задумывалась как мобильная часть наземного старта, а другая как учебная батарея, на которой планировалось отрабатывать практические навыки ракетчиков, поступающих из учебного центра.

Однако, судьба иногда преподносит сюрпризы. Дислокация испытательного полигона в Панемюнде, имела очевидное преимущество - все ракеты во время тестовых запусков, запускались в Балтийское море, однако как быть с испытаниями в густонаселенной континентальной части?.. Во втором испытательном центре в Близне ударными темпами шли работы по доработкам телеметрической системы наведения ракеты (15500).

Авиапромышленность:

7 сентября 1943 эталонный самолет Ил-2 с мотором АМ-38Ф и винтом АВ-5Л-158 (самолет N 302804 производства 30 завода сентября 1943) прибыл на гос. испытания в НИИ ВВС. Испытания проходили с 20 сентября по 6 октября 1943. С 8 по 20 не испытывался по причине отсутствия бензина (1863).

7 сентября 1943, с целью продолжения лётных испытаний, в Горький на завод № 21 вылетел лётчик-испытатель ЛИИ Г.М. Шиянов, не успев даже закончить испытания другого самолёта - Як-9Д № 01-29 с мотором М-105ПД (15830).

7 сентября 1943 г. КБ, возглавляемое А.Н.Туполевым, получило задание на разработку эскизного проекта 4-х моторного высотного бомбардировщика, способного транспортировать внутри бомбоотсека две 5-тонные бомбы. С двигателями М-71 этот самолет должен был развивать на высоте 10 км максимальную скорость 500 км/ч и обладать дальностью полета не менее 5000 км. Новый бомбардировщик создавался под обозначением "самолет 64" ("64"), его взлетный вес превышал вес Пе-8 более чем в два раза. Проект "64" разрабатывался до середины 1945 г. Затем высшее руководство решило задачу упростить и скопировать американский Б-29. Так появился стратегический бомбардировщик Ту-4 (12025).

7 сентября 1943 г. заместитель народного комиссара авиационной промышленности СССР А. С. Яковлев направил Главному конструктору завода № 156 А. Н. Туполеву письмо следующего содержания:

«В соответствии с согласованным с УВВС КА проектом плана опытного самолетостроения на 1943 г. Вам поручается разработать эскизный проект и построить макет тяжелого высотного 4-моторного бомбардировщика с моторами М-71 с ТК-М, герметическими кабинами и пушечной защитой со следующими данными: максимальной скоростью на высоте 10000 м — 500 км/ч, дальностью полета на скорости 400 км/ч при полной бомбовой нагрузке — 5000 км, при бомбовой нагрузке 7000— 8000 кг — 6000 км, бомбовой емкостью внутри фюзеляжа — 2 бомбы по 5000 кг. Эскизный проект самолета для рассмотрения экспертной комиссией НКАП представьте 1.10.43 г.» (15568).

7 сентября 1943 г. постановлением ГКО «О материально-техническом обеспечении Наркомавиапрома в четвертом квартале 1943 г.» вводился первоочередной порядок поставок Наркомавиапрому. Все наркоматы-поставщики были обязаны – под личный контроль наркомов - производить «стопроцентную отгрузку НКАП металлов» и оборудования «не позднее 20 числа каждого месяца, т.е. «впереди всех других наркоматов, в том числе оборонных». Комиссиям СНК по рассмотрению планов распределения, а также всем наркоматам и ведомствам запрещалось вносить какие-либо изменения в утвержденный план материально-технического обеспечения НКАП в IV квартале 1943 г.

Особое внимание уделялось снабжению НКАП металлом, в том числе предписывалось «выделять НКАП ежеквартально авансовый фонд по качественному металлу, трубам и метизам, с поставкой с производства, в размере 100 % фондов предыдущего квартала». Ввиду того, что Гурьевский металлургический завод, Белорецкий сталепроволочный завод и завод «Серп и молот» Наркомчермета в III квартале срывали поставки металлоизделий НКАП, руководство Наркомчермета (И.Тевосян) обязывались «обеспечивать отгрузку заготовок и подката вышеперечисленным заводам для выполнения заказов НКАП не позднее 10 числа каждого месяца» (12290).

В документах ГКО отмечалось, что на протяжении 1942 и первого полугодия 1943 г. наркоматы-поставщики авиационной промышленности значительно ухудшили качество поставляемых материалов. К примеру, Уральский алюминиевый завод в течение 5 месяцев 1943 г. допускал поставку заводам НКАП алюминия 3 и 4 сортов до 20 %. В связи с этим наркому цветной металлургии П.Ф.Ломако предписывалось «поставку алюминия заводам НКАП… производить только первого и второго сорта, допуская в отдельных случаях отгрузку алюминия 3 сорта по согласованию с НКАП, но не более 15 % от общей поставки».

Директор Уралмашзавода Музруков был предупрежден о персональной ответственности перед ГКО «за своевременное изготовление и поставку НКАП поковок и литья для запчастей металлургического оборудования».

Для снабжения НКАП станками нарком станкостроения А.И.Ефремов обязывался «при всех условиях поставить заводам НКАП в IV квартале 1943 г. 193 специальных станка»; «обеспечить подготовку к изготовлению в течение 1943 г. для НКАП 800 специальных станков»; нарком по внешней торговле А.И.Микоян обязывался «принять меры к заказу в США 300 тыс. шт. поковок гильз цилиндров», металлорежущих станков, кузнечно-прессового оборудования, приборов и др.

В связи с увеличением выпуска боевых самолетов авиационный завод № 21 освобождался с 1 октября 1943 г. от производства корпусов снарядов.

Применялись и формы «морального воздействия»: постановление предписывало «не допускать при подведении итогов Всесоюзного социалистического соревнования присуждение Красного Знамени Государственного Комитета Обороны, а также вторых и третьих мест предприятиям, не выполнившим поставки Наркомавиапрому» (дело в том, что Наркомтанкопром представил к присуждению знамени ГКО Кировский завод, «неоднократно срывавший заказы авиапромышленности»). Н.М.Швернику было поручено «установить контроль за неуклонным выполнением этого условия во Всесоюзном социалистическом соревновании промышленных предприятий» (12291).

Другие оборонные отрасли:

7 сентября 1943 вышел приказ НКТП Малышева N 540, который обязал директора завода 100 Котина спроектировать и построить до 1 октября 1943 опытный образец танка ИС с пушкой 122 мм Д-25 конструкции завода 9 НКВ и до 15 октября произвести совместно с ГБТУ КА и ГАУ КА испытательный пробег на 500 км (8093).

7 сентября 1943 г. вышел приказ НКТП № 530, согласно которому, всего от промышленностью должно было быть отгружено 63 КВ-85 в сентябре и 63 в октябре, после чего их выпуск планировалось прекратить в пользу танка ИС. Но по отчету наркомата заказчику было сдано 148 танков КВ-85, выпускавшихся параллельно с КВ-1С. Лишь в декабре выпуск последних танков семейства КВ был прекращен. Итогом напряженной работы завода № 100 были два новых опытных танка ИС («Объект 237»), которые внешне напоминали своего предшественника — танк КВ-1С, но с большой башней. Правда, сходство было только внешнее. В отличие от предшественника, указанные танки при несколько меньшей массе несли более мощное бронирование, а погон диаметром 1700 мм позволял оперировать экипажу в башне с большим удобством. Вторым главным отличием был новый двигатель В-2ИС, отличавшийся от аналогов более плотной компоновкой, за счет чего он был понижен на 200 мм. Этот двигатель был дополнен всережимным регулятором числа оборотов и инерционным стартером. Двигатель мог развивать мощность до 650 л.с., но при 1900 об/мин и эксплуатационной мощности 520 — 540 л.с. его ресурс достиг 300 моточасов, расход топлива — 188 г/л.с.ч. (для примера расход топлива КВ-1С составлял не менее 195 г/л.с-.ч). Новая система охлаждения и воздухоочиститель «Мультициклон» должны были быть более эффективными при эксплуатации танка летом. Были изменены также под-моторная рама и бортовые редукторы. Третьим важным отличием было то, что в танке был применен планетарный механизм поворота (ПМП), с которым улучшилась маневренность танка на ходу. Кроме того, приводы управления были дополнены сервомеханизмом и мостиком управления тормозом. Ну и, конечно, отличало новый танк боевое отделение, на которое могла устанавливаться башня с кругом обслуживания до 1850 мм (11135).

7 сентября 1943 г. был издан приказ НКТП, в четвертом пункте которого было записано: "Обязать гл. конструктора ОКБ и директора завода № 100 тов. Котина спроектировать и изготовить до 1.10.43 г. опытный образец танка ИС со 122-мм пушкой Д-25 конструкции завода № 9 НКВ и до 15.10.43 г. произвести совместно с ГБТУ и ГАУ РККА испытательный пробег танка на 500 километров и отстрел пушки". В приложении к этому приказу были указаны боевые и технические характеристики танка ИС-85 (ИС-1) (такое обозначение получил танк "Объект 237"). На Кировском заводе одновременно с переоборудованием шло изготовление установочной партии в количестве 25 машин. Проводилась отработка технологии изготовления, в конструкцию вносились сотни изменений, облегчавших и упрощавших производство. Установочная партия танков была изготовлена по временной технологии и поэтому первые машины не отличались высоким качеством (10703).

7 сентября 1943 г. был издан приказ НКТП, в четвертом пункте которого было записано: "Обязать гл. конструктора ОКБ и директора завода № 100 тов. Котина спроектировать и изготовить до 1.10.43 г. опытный образец танка ИС со 122-мм пушкой Д-25 конструкции завода № 9 НКВ и до 15.10.43 г. произвести совместно с ГБТУ и ГАУ РККА испытательный пробег танка на 500 километров и отстрел пушки". В приложении к этому приказу были указаны боевые и технические характеристики танка ИС-85 (ИС-1) (такое обозначение получил танк "Объект 237"). На Кировском заводе одновременно с переоборудованием шло изготовление установочной партии в количестве 25 машин. Проводилась отработка технологии изготовления, в конструкцию вносились сотни изменений, облегчавших и упрощавших производство. Установочная партия танков была изготовлена по временной технологии и поэтому первые машины не отличались высоким качеством (10703).

7 сентября 1943 г. Приказом Наркома танковой промышленности N586 МГ ЦНИИ-48преобразуется в Московский филиал ЦНИИ-48 (МФ ЦНИИ-48). Руководитель - Делле В.А. Ларин А.Т. направляется в Мариуполь на восстановление металлургического завода (9835).

7 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4052. О распространении действия распоряжения ГКО № 3698 от 8 июля 1943 г. на офицеров, работающих в системе НКгосконтроля СССР.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 23 (11012).

7 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4053. О мерах по увеличению выпуска буры технической и борной кислоты на Буйском заводе НКМП РСФСР.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 24 (11012).

7 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4054 О создании собственной продовольственной базы Красногорской ТЭЦ Наркомэлектростанций.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 25-26, 27-28 (11012).

7 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4055 Об организации из числа учащихся ремесленных училищ и школ ФЗО бригад государственных трудовых резервов по восстановлению и монтажу энергетических и металлургических предприятий Донбасса.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 29-31 (11012).

7 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4056 О мерах помощи НКПС по подготовке подвижного состава и путевого хозяйства к зиме 1943/44 гг. (7138, 32-36,37-40).

7 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4057 О мероприятиях по обеспечению бесперебойной работы Ново-Лялинского комбината Наркомбумпрома в зимний период 1943/44 гг. (7138, 41-43).

7 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4058 О плане отгрузки проката черных металлов на сентябрь 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 44, 45-47 (11012).

7 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4059 О снабжении топливом электростанции г. Йошкар-Ола.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 48-49, 50-51 (11012).

7 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4060 Об увеличении мощностей кордной промышленности Наркомтекстиля СССР. (7138, 52-56,57-58).

7 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4061 О восстановлении Воронежского завода синтетического каучука Наркомрезинпрома.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 59 (11012).

7 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4062 [О передаче НКлесом СССР в III кв. 1943 г. НКВМФ и НКРФ по 5 полуглиссеров типа НКЛ-27.] (7138, 60).

7 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4063 О поставке шпульной и оберточной бумаги Наркомтекстилю СССР в III квартале 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 61 (11012).

7 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4064 [О мерах по выполнению плана производства автоприцепов на заводах НКСМ.] (7138, 62).

7 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4065 [О поставке HКВД материалов, вещевого довольствия, снаряжения и хозинвентаря в IV кв. 1943 г.] (7138, 63,64-65).

Армия:

7 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 7 сентября в Донбассе наши войска продолжали развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 20 километров, заняли свыше 90 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Былбасовка, Ясная Горка, Красноторка, Сергеевна, Ново-Александровка, Ново-Райское, Артёмовна, Октябрьское, Ульяновка, Александровка и крупные железнодорожные станции Очеретино, Щегловка.

На Бахмачском направлении наши войска продолжали успешно развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 15 километров, заняли свыше 150 населённых пунктов, в том числе районный центр Черниговской области Батурин, районный центр Сумской области Дубовязовка, районный центр Сумской области Бурынь, крупные населённые пункты Высокое, Шаповаловка, Городище, Митченки, Красное, Поповна, Подлипное, Семяновка, Успенка, Вознесенка и железнодорожныестанции Дочь, Чесноковка, Калиновка.

Южнее Брянска наши войска вели успешное наступление и, продвинувшись на отдельных участках от 10 до 15 километров, заняли свыше 50 населённых пунктов, в том числе районный центр Орловской области и железнодорожный узел Навля, районный центр Сумской области Знобь-Новгородская, крупные населённые пункты Будре, Шешуевка, Теребушка, Чернь, Ново-Васильевский, Мефёдовка, Кренидовка, Журавка, Кривоносовка, Уралово и железнодорожные станции Борщёво, Святое, Алтухово, Кокоревка, Холмечи, Нерусса.

Наши войска, наступающие западнее и юго-западнее Харькова, продвинулись на отдельных участках вперёд от 4 до 7 километров и заняли ряд населённых пунктов, в том числе населённые пункты Большая Павловка, Тарасовка, Власовка, Шиловка,Огульцы, Черёмушная, Одрынка, Ракитное, Малая Лиховка, Бахметьевка и железнодорожную станцию Борки. Город Зеньков, неоднократно переходивший из рук в руки, вновь занят нашими войсками.

На Смоленском направлении наши войска вели наступательные бои по улучшению занимаемых позиций.

В течение 6 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 116 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 115 самолётов противника.

В Донбассе наши войска продолжали наступление.

Овладев городом Константиновка, части Н-ского соединения продвигались вперёд, отбрасывая противника на запад. Немцы оказывают ожесточённое сопротивление и переходят в контратаки. В упорных боях наши бойцы истребили до 2.000 гитлеровцев, захватили трофеи и пленных. Пытаясь остановить наступление советских войск, немцы бросают в бой крупные силы танков. Наши танкисты и артиллеристы нанесли противнику тяжёлый урон. В течение дня, по неполным данным, подбито и сожжено 59 немецких танков и много самоходных орудий. Уничтожив значительное число техники противника, и сломив сопротивление его пехотных частей, наши войска заняли свыше 90 населённых пунктов и несколько железнодорожных станций.

Наши лётчики в воздушных боях сбили 42 самолёта противника. Советская авиация совершила налёты на аэродромы, на которых было замечено большое скопление немецких самолётов. В результате этих налётов уничтожено на аэродромах свыше 20 самолётов противника.

На Бахмачском направлении наши войска продолжали успешное наступление и заняли свыше 150 населённых пунктов.

Севернее Бахмач Н-ская часть переправилась через реку Сейм и в результате ожесточённых уличных боёв заняла районный центр Черниговской области город Батурин. На другом участке бойцами Н-ского соединения взят районный центр Сумской области Дубовязовка. Противник оказывает упорное сопротивление, но под ударами наших частей вынужден оставлять один населённый пункт за другим. За день боёв частями Н-ского соединения уничтожено до 1.500 немецких солдат и офицеров. Захвачено много брошенного немцами стрелкового и артиллерийского вооружения, боеприпасов и разного военного имущества. Пленные немецкие солдаты рассказывают,что немецкие войска на Бахмачском направлении понесли исключительно тяжёлые потери. Не только в ротах, но часто даже в батальонах оставалось по 20—30 солдат.

Южнее Брянска наши войска продолжали успешное наступление. Северо-западнее Комаричи части Н-ского соединения продвинулись до 15 километров и заняли ряд населённых пунктов. Бойцы Н-ской части сломили упорное сопротивление гитлеровцеви овладели крупным населённым пунктом и железнодорожной станцией Алтухово. Другие части обходным манёвром поставили немцев под угрозу окружения и овладели железнодорожным узлом Навля. В этих боях уничтожено до полка немецкой пехоты. Захвачено 26 орудий, несколько складов с боеприпасами, продовольствием и различным военным имуществом. Взято свыше 200 пленных.

Наши бойцы совместно с партизанами освободили свыше 15.000 советских граждан, которых немцы угоняли на каторгу в Германию.

Западнее Харькова части Н-ского соединения, в результате ожесточённых боёв с танками и пехотой противника, прорвали оборону немцев и заняли несколько населённых пунктов. В этих боях уничтожено более 500 вражеских солдат и офицеров, 26 немецких танков и 120 автомашин.

Юго-западнее Харькова наши войска, преодолевая сопротивление противника, продолжали наступление. Выбив немцев из сильно укреплённых опорных пунктов, бойцы Н-ского соединения истребили свыше батальона гитлеровцев, уничтожили 6 танков и 4 самоходных орудия. Захвачены 9 орудий и 60 пулемётов. На другом участке отбито несколько контратак противника. На подступах к советским позициям осталось до 400 трупов немецких солдат и офицеров, 10 подбитых танков и 2 самоходных орудия.

На Смоленском направлении наши войска вели активные боевые действия по улучшению своих позиций. Западнее Дорогобужа советские бойцы отразили контратаку противника, уничтожив при этом свыше 200 гитлеровцев. Юго-западнее Ельни части Н-ского соединения преодолели большой лесной заболоченный массив и выбили немцев из нескольких опорных пунктов. В результате умелого манёвра наши подразделения окружили свыше батальона гитлеровцев и ведут бой по их уничтожению. Взяты пленные.

В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии за день сбито 49 самолётов противника.

Наши корабли в Финском заливе потопили два немецких тральщика.

Авиацией флота в Чёрном море потоплены два катера, буксир и баржа противника.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Ленинградской области, ночью напал на крупный гарнизон противника, расположенный в населённом пункте. Партизаны уничтожили 93 немецких солдата и офицера, взорвали 3 грузовых автомашины и 19 повозок с боеприпасами. Группа партизан другого ленинградского отряда взорвала два железнодорожных моста и уничтожила телефонно-телеграфную линию связи протяжением в 10 километров.»

Потери немецко-фашистских войск на советско-германском фронте за время с 5 июля по 5 сентября:

«За два месяца летних боёв, с 5 июля по 5 сентября с. г., наши войска на всех участках фронта уничтожили: самолётов противника — 5.729, танков — 8.400, орудий— 5.192, автомашин — более 28.000.

Потери противника убитыми составляют более 420.000 солдат и офицеров. Всего же в боях с 5 июля по 5 сентября выбыло из строя (убитыми и ранеными) не менее 1.500.000 немецких солдат и офицеров.

За это же время наши войска захватили: танков — 1.041, орудий разного калибра, в том числе самоходных — 2.018, пулемётов — 5.382, автомашин —7.853.

Взято в плен 38.600 немецких солдат и офицеров.» (14762).

7 сентября в 1943 году Г.Гиммлер издает приказ по СС об уничтожении промышленности Донбасса при отступлении. В приказе руководству войск СС и полиции на Украине (подписан Г.Гиммлером) поставлена задача тотального разрушения оставляемых вермахтом районов (14762).

7 сентября 1943 Гиммлер издал приказ по СС об уничтожении промышленности Донбасса при отступлении (4962).

September 7, 1943: 17. Armee begins the evacuation of the Kuban bridgehead across the Strait of Kerch to the Crimea (3819).

7 сентября 1943 17А начала отступление из районов Кубани и Керченского пролива в Крым (3819).

7 сентября 1943 Г.Гимлер и Г.Геринг приказали эвакуировать войска из Украины (2262).

7 сентября в 1943 году войска Центрального фронта форсировали в ряде мест реку Десну, прорвали оборону противника на стыке групп армий "Центр" и "Юг" (14762).

За рубежом:

7 September 1943 V weapon sites are bombed by Allies (270).

7 сентября 1943 союзники вновь бомбили немецкие ракетные базы (270).

7 сентября 1943 на Корсике началось антифашистское восстание (4962).

7 сентября 1943 штаб KG100 приступил к разработке секретной операции против итальянского флота в гавани Специи (9524).

7 сентября в 1943 году Италия капитулировала перед союзными войсками

Авиапромышленность:

8/10 сентября 1943 вышел приказ АДД и НКАП N 0198/546с "О продлении ресурса мотора М-88Б самолетов Ил-4"

1. Моторам М-88б, эксплуатируемым в боевых частях и школах АДД на самолетах Ил-4 установить срок службы между ремонтами (моторесурс) в 200 час. (Голлованов/Дементьев) (1750,4).

8 сентября 1943 завод 300 подал заводу 155 один АМ-39А с водо-воздушным радиатором и именно с этим мотором машина потерпела аварию (1824,19).

8 сентября 1943 своим приказом №00243 НКВМФ Н.Г. Кузнецов распорядился провести испытания самолета "Бостон" с РЛС на базе Летно-испытательного института ВВС ВМФ в г. Баку в период 25.9- 25.10.1943. 23 ноября появился приказ №00296, подводивший итоги испытаний и утверждавший реальные ТТХ станции: дальность обнаружения корабля водоизмещением более 1000 т при высоте полета 100-200 м - 7-9 км, ширина просматриваемой полосы - 8-10 км. Очевидно, результаты испытаний не вполне удовлетворили флотское руководство, поскольку в период с 16.12.1943 по 7.1.1944 их провели повторно. Станция испытыеалась при работе на высотах от 50 до 3000 м. С увеличением высоты полета заметно понижалось влияние паразитных помех, возникавших за счет отражения от поверхности моря, что положительно сказалось на основных показателях. Теперь дальность обнаружения 1000-тонного корабля определили в 25 км, 60-тонного катера - в 8-10 км, а ширину просматриваемой полосы - в 20 км.

Официального приказа о проведении войсковых испытаний обнаружить не удалось, но они. несомненно, проводились на базе 1-го гмтап ВВС КБФ. По отчету ВВС КБФ за войну, первый комплект "Гнейс-2" появился на флоте в январе 1944 г. Торпедоносец А-20, пилотируемый самим командиром полка И.И. Борзовым. в ночь на 7.4.1944 в крейсерском полете в Рижский залив сумел обнаружить и потопить (по донесению) вражеский танкер в 12 000 т. Конвой противника был обнаружен сначала при помощи РЛС, а затем визуально на лунной дорожке, что и позволило осуществить атаку. 15 октября того же года тот же экипаж, по-видимому, на том же самолете продемонстрировал возможность успешного применения станции днем в сложных метеоусловиях (облачность 10 баллов, высота нижней кромки - 50-100 м, видимость от 100 до 500 м). Тем не менее, широкого распространения эти станции не получили - видимо, сказывались трудности с промышленным освоением, а также надежды, связанные с разработкой новой, более совершенной станции "Гнейс-5". К этому надо добавить, что даже те станции, которые имелись, в частях практически не использовались. Так, ни одна другая, кроме двух вышеописанных атак Борзова в 1944 г., не проводилась с использованием РЛС. Летчик 5-го гмтап ВВС ЧФ лейтенант В.И. Минаков перед ночным вылетом на "охоту" 8.6.1944 на Ил-4 распорядился снять с самолета антенну станции, чтобы она не создавала лишних проблем. Все это говорит о том, что, помимо конструирования и производства нового оружия и технических средств, командование должно еще распорядиться и о переподготовке летного состава. Кстати, и самому командованию необходимо ознакомиться с новой аппаратурой, чтобы представлять ее боевые возможности и особенности применения. Ведь если оно не будет ставить задачи летчикам с упором на использование возможностей новой техники, те так и будут воевать по старинке (12002).

8 сентября 1943 г. начальник ГУЗ ВВС генерал-лейтенант Н. П. Селезнев обратился к наркому вооружения Д. Ф. Устинову с просьбой дать «указания срочно подобрать соответствующую жидкость для гидротормоза, обеспечивавшую надежную работу» пушки 11П при температуре окружающего воздуха до 50°C. Требовалось «составить бюллетень для замены жидкости в пушки в строевых частях» и дать указания «директору завода № 74 о подготовке бригады для отправки в войска для замены летней жидкости на зимнюю». Всю работу необходимо было завершить к 1 октября 1943 г.

Как следует из документов, по ряду объективных и субъективных причин наркоматом вооружения и заводом № 74 ничего в этом направлении сделано не было. Только после того, как из строевых частей посыпались донесения об отказах в работе пушек 11П в бою при низких температурах, на заводе № 74 развернулись работы по определению состава зимней смеси для гидротормоза (17500).

Другие оборонные отрасли:

Вечером 8 сентября 1943 г. состоялся показ новых образцов техники. На территории Московского Кремля члены Политбюро и ЦК ВКП(б), ГКО, наркомы, маршалы и генералы детально знакомились с новыми тяжелыми танками ИС. Произведя хорошее впечатление на всех участников показа, танки ИС - № 1 и № 2 ("Объект 237") были отправлены обратно на Урал и 20 сентября 1943 г. прибыли на завод № 100. 21 сентября 1943 г. на обоих образцах танков ИС был произведен демонтаж КП, ПМП и кулисы с целью устранения замечаний комиссии. Дополнительно на танке ИС № 2 была демонтирована 85-мм пушка С-31 для установки в него 122-мм пушки Д-25. Танковая 122-мм пушка Д-25 была спроектирована и скомпонована в башне танка "Объект 237" в инициативном порядке совместными усилиями КБ завода № 9 и опытного завода № 100 НКТП (10703).

8 сентября 1943 танки ИС были показаны высшему руководству страны в Кремле. И. В. Сталин постоянно требовал скорейшего запуска танка ИС в производство. 7 августа 1943 года между ним и В. А. Малышевым состоялась беседа, о которой последний записал следующее: «Был у т. Сталина. Опять т. Сталин интересовался новыми танками. Сказал, чтобы танк ИС поставить на производство в течение полутора месяцев. Когда я сказал, что в такой срок это сделать невозможно, тов. Сталин сказал, что к концу войны нам этот танк не нужен. «Надо, чтобы танк повоевал ещё до зимы». Впервые слышу от т. Сталина о конце войны. В конце концов тов. Сталин дал срок 2 месяца» («Пройдёт десяток лет, и этих встреч не восстановишь уже в памяти»//Источник. №5. 1997. С. 122.). Танкостроители выполнили задачу И. В. Сталина почти в срок, начав производство танков в конце октября 1943 года. Но до зимы, как хотел И. В. Сталин, танк повоевать не успел. Боевое крещение нового танка состоялось уже в феврале 1944 года в ходе Корсунь- Шевченковской операции. В боях тогда приняло участие два полка танков ИС: 8-й и 13-й отдельные гвардейские тяжелые танковые полки. При этом из их состава, несмотря на ожесточённость боёв, было безвозвратно потеряно всего 5 танков. Всего за время войны было изготовлено 107 танков ИС с 85мм пушкой. 100 из них поступило на вооружение боевых частей. Из них к концу войны 36 оставалось в строю, 37 было подбито, и столько же было списано по причине износа механизмов. Это был превосходный результат с точки зрения живучести и надёжности машины (12290).

8 сентября 1943, скогласно Н.С. Попову и В.И. Петрову в книге «Без тайн и секретов»:

«Прибывшую в Москву бронетанковую технику разместили на станции Черкизово в цехах эвакуированного на Восток завода. Отсюда киров- цы наблюдали первый победный салют в честь победы на Курской дуге, прогремевший 5 августа 1943 года. А 8 августа опытные танки своим ходом были отправлены в Кремль для показа членам правительства. Их разместили неподалеку от Царь-Пушки лицом к зданию Верховного Совета. Вскоре на площадь вышли члены Государственного Комитета Обороны во главе со Сталиным. Здесь же были нарком танковой промышленности В.А. Малышев, командующий бронетанковыми войсками генерал-полковник Я.Н. Федоренко. На пояснения Малышева о боевых возможностях машин Сталин, указывая пальцем на пушку 122-мм калибра, заметил, чтоорудие вполне внушительное и подходит для тяжелого танка.

Разговор происходил у правофлангового танка ИС-2. Затем Верховный Главнокомандующий подошел к самоходной артиллерийской установке ИСУ-152. Ему, видимо, было известно, что самоходные орудия, названные в Курской битве «зверобоями», хорошо показали себя в боях. Подойдя к машине, он неожиданно вскарабкался на корпус самоходки, на которой не было никаких вспомогательных трапов, и, заглянув в открытый командирский люк, спросил, как обстоят дела с вентиляцией боевой рубки. Видимо, кто-то ему докладывал, что экипажи на машинах первых выпусков угорали. Водитель-испытатель К.Е. Егоров спокойно ответил ему: «действительно, выхлопные газы попадают внутрь машины, но для этих самоходок отработана улучшенная вентиляция, она в три раза больше пропускает через себя воздуха и опасность задымления или загазовывания башни пороховыми газами полностью устранена».

Сталин, полностью удовлетворенный компетентным ответом механика-водителя, больше никому из инженеров по этому поводу вопросов не задавал».

К сожалению, данное повествование, на которое многие ссылаются, грешит целым рядом неточностей. Для начала, 8 августа 1943 года ни ИС-2, ни ИСУ-152 на Красной площади быть не могли никак. Первый опытный образец ИСУ-152 поступил на испытания в октябре 1943 года, тогда же начались испытания ИС-2 (ИС-122). Комментарии Сталина насчет пушки Д-25 — не более чем художественный вымысел авторов. На самом деле в показе участвовали серийная СУ-152 августовского выпуска, опытный образец КВ-85 (объект 239), опытный образец ИС с 85-мм пушкой Д-5Т (объект 240), СУ-85 и СУ-76М (СУ-15М). Перепутаны не только типы показанных образцов бронетанковой техники, но и дата демонстрации (17484).

8 сентября 1943:

В своем дневнике нарком танковой промышленности Малышев пишет:

«8 сентября 1943 г.

Сегодня тт. Сталин, Молотов, Ворошилов, Берия, Щербаков осматривали в Кремле новые танки и артсамоходы ИС, КВ-85, СУ-152, СУ-85, С-76.

Тов. Сталин сам залезал на танк ИС, СУ-152 и СУ-85 (впервые тов. Сталин залез на танки). Внимательно расспрашивал о преимуществах новых танков, особенно ИС и СУ-85.

Сделал упрек, что на самоходе СУ-152 не поставлен вентилятор в боевом отделении. Я обещал, что через 7 дней будем ставить.

Расспрашивал, почему при более толстой броне и более мощной пушке вес танка ИС не более KB, я показал тов. Сталину на оба танка и обратил его внимание на то, что габариты танка ИС меньше, чем KB, и сказал, что за счет этого удалось снизить вес. Тов. Сталин сказал: «Это хорошо».

Про машину СУ-85 сказал, что нам надо больше таких машин. «Она легкая, подвижная машина, хорошо прыгает и будет хорошо бить немецких Тигров и Фердинандов», — сказал тов. Сталин.

Меня поразило то, что тов. Сталин в свои годы так легко залезал на танки без посторонней помощи. Расспрашивал водителей и артиллеристов, удобно ли работать, не тесно ли, не душат ли газы и т.д.» (17484).

8 сентября 1943 года в ходе показа в Кремле новых образцов бронетанковой техники лично Сталин поднял вопрос о решении проблемы загазованности. В соответствии с его распоряжением, с 23 сентября на крыше боевого отделения СУ-152 стали устанавливать 2 вентилятора. Всего до конца сентября были сданы 84 машины (17696).

8 сентября 1943 года, шла речь о передаче конструкторскому бюро материалов по проектам самоходных установок на базе Т-34, разработанных еще в начале 1942 года заводом №221. Тогда БР-ЗЗП и БР-ЗЗГ забраковали как не соответствующие требованиям к истребителям ДОТов. Комичность ситуации заключается в том, что полтора года спустя формулировка кардинально поменялась:

«ЦАКБ НКВ обратилось в Артиллерийский Комитет ГАУ Красной Армии с просьбой о предоставлении материалов, находящихся в делах Арткома, по проектам 152-мм и 203-мм самоходных установок, разработанных заводом №221.

В начале 1942 года заводом №221 были представлены на заключение Артиллерийского Комитета проекты 152-мм и 203-мм самоходных артиллерийских установок на шасси из агрегатов танка "Т-34".

Эти проекты Артиллерийским Комитетом были одобрены, но в силу создавшегося в то время положения осуществить их не представлялось возможным.

Считая целесообразным и своевременным приступить к разработке новых тяжелых артиллерийских самоходных установок и как один из вариантов по схеме, выполненной заводом №221, которую и в настоящее время Артиллерийский Комитет одобряет, прошу вас выдать соответствующее задание ЦАКБ НКВ на выполнение этой работы» (17484).

8 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4067 [Об уполномоченных ГКО по заготовкам хлеба.] (7138, 67).

8 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4068 Об обеспечении оборудованием электростанций, восстанавливаемых в Донбассе и других освобождаемых районах.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 68-75, 76-110 (11012).

8 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4069 О частичном восстановлении электростанций гор. Харькова.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 111-116 (11012).

8 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4071. О мобилизации 700 чел. в селах и городах Ярославской обл. и направлении 300 военнообязанных, не годных к строевой службе, для работы на Ярославском шинном заводе.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 118 (11012).

8 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4072 О капитальном ремонте здания Всесоюзного научно-исследовательского института радиолокации. (7138, 119-120).

Армия:

8 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 8 сентября в Донбассе наши войска продолжали успешно развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 20 километров, овладели областным центром Донбасса — городом Сталино, городом и железнодорожным узлом Красноармейское, городом и крупным железнодорожным узлом Ясиноватая, городом Ново-Экономическое, районным центром Авдеевка, районным центром Селидовка, а также заняли свыше 150 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Малая Камышеваха, Явленская, Золотой Колодезь, Владимировка, Красное, Гришино, Николаевка, Гродовка, Ясиновка, Александро-Григорьевка и железнодорожные станции Мерцалово, Гродовка, Желанное, Галушкино.

На Бахмачском направлении наши войска продолжали наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 12 километров, заняли свыше 60 населённых пунктов, в том числе город Черниговской области Борзна и крупные населённые пункты Ятуды, Коношевка, Шаповаловка, Сосновка, Гиревка, Чернече, Бижевка.

Южнее Брянска наши войска продвинулись вперед до 10 километров и заняли несколько населённых пунктов.

В районе западнее и юго-западнее Харькова наши войска продолжали наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперёд от 5 до 6 километров, заняли несколько населённых пунктов.

На Смоленском направлении наши войска продолжали вести бои по улучшению занимаемых позиций.

В течение 7 сентября на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 93 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 118 самолётов противника.

В Донбассе наши войска, развивая успешное наступление, овладели центромДонбасса — городом Сталине, городом и железнодорожным узлом Красноармейское, городом и крупным узлом железных дорог Ясиноватая, городом Ново-Экономическое, районными центрами Авдеевка, Селидовка, а также заняли свыше 150 других населённых пунктов. Донецкий бассейн — важнейший угольный и промышленный центр советской страны — освобождён от немецких оккупантов. Прошлой ночью и сегодня утром наши войска вели ожесточённые бои на подступах к городу Сталино. Противник оказывал упорное сопротивление. Советские войска совершили умелый манёвр, стремительно продвинулись севернее и южнее Сталино, а затем штурмом ворвались в город. В ожесточённых уличных боях наши бойцы разгромили противника и полностью очистили от немецко-фашистских захватчиков город Сталино. Нашими войсками захвачены трофеи, в числе которых много орудий, миномётов, крупные склады боеприпасов и различных военных материалов.

Наши войска, действующие юго-западнее Константиновки, быстро продвигаясь вперёд, вышли к городу Красноармейское. Противник пытался задержаться на этом рубеже, но был разгромлен и выбит из города нашими танкистами. На аэродроме в городе Красноармейское захвачено 19 немецких самолётов. Захвачены также несколько железнодорожных составов с военной техникой противника.

Советские лётчики в воздушных боях сбили 25 немецких самолётов. Наша авиация наносила удары по вражеским аэродромам. Сброшенными бомбами, а также пушечным и пулемётным огнём разбито и сожжено более 40 самолётов противника.

На Бахмачском направлении наши войска, тесня противника и уничтожая его живую силу и технику, заняли несколько населённых пунктов, в том числе районный центр Черниговской области город Борзна. В бою за один пункт, упорно оборонявшийся противником, истреблено свыше 1.000 немецких солдат и офицеров и взято 150 пленных. Захвачены крупные продовольственные склады и большое количество боеприпасов. На другом участке частями Н-ского соединения полностью уничтожен батальон гитлеровцев, пытавшихся задержаться на выгодных позициях. Наши бойцы обошли, а затем стремительным ударом разгромили противника. Захвачено всё вооружение разбитого батальона гитлеровцев.

Южнее Брянска наши войска продолжали наступление. Бойцы Н-ского соединения, овладев городом Навля, действуя в сплошных лесных массивах, проникают на фланги и в тылы противника и наносят ему тяжёлые удары. За день боёв уничтожено 1.200 немецких солдат и офицеров. Захвачены 25 орудий и другие трофеи. Западнее Хутор Михайловский наши войска, преследуя противника, продвигались вперёд и заняли несколько населённых пунктов. Истреблено до батальона немецкой пехоты. Захвачены 6 орудий, 26 пулемётов и склад с горючим.

Западнее Харькова наши войска продолжали наступление и заняли несколько населённых пунктов. Противник бросил в контратаки танковые части. В ожесточённыхбоях нашими танкистами и артиллерийским огнём подбито и сожжено 32 немецких танка, 9 самоходных орудий и уничтожено до 800 гитлеровцев.

Юго-западнее Харькова наши войска, преодолевая сопротивление немцев, продвинулись вперёд и овладели рядом опорных пунктов. Бойцы Н-ской части истребили 400 гитлеровцев, захватили 7 орудий, 30 пулемётов, 2 радиостанции и вещевой склад.

На Смоленском направлении наши войска веди активные боевые действия. ЗападнееДорогобужа батальон немецкой пехоты при поддержке танков предпринял контратаку против Н-ской части, овладевшей накануне высотой, имеющей важное значение. Пехота и танки противника были встречены сильным огнём нашей противотанковой артиллерии и пехоты. Потеряв три танка и более 200 солдат и офицеров убитыми, немцы отошли на исходные позиции. Юго-западнее Ельни наши войска заняли несколько высот и выгодных рубежей. Истреблено до 600 немецких солдат и офицеров. Захвачены трофеи, в числе которых 6 орудий и склад боеприпасов. Взяты пленные.

Наша авиация в Баренцевом море потопила два немецких транспорта общим водоизмещением в 10.000 тонн. Третьему транспорту противника нанесены серьёзные повреждения. Караван немецких транспортов прикрывался большим числом самолётов. Наши лётчики в воздушных боях сбили 10 самолётов противника. Наши потери — 2 самолёта.

Авиация Краснознамённого Балтийского флота в Финском заливе потопила сторожевой корабль и минный заградитель противника. В воздушных боях сбито 7 немецких самолётов.

Группа партизан отряда имени Лазо, действующего в Орловской области, пустила под откос немецкий воинский эшелон. В результате крушения разбит паровоз, 13 платформ с танками и орудиями и 4 вагона с солдатами и офицерами. Движение поездов на этом участке железной дороги прервано. Партизаны отряда имени Жданова взорвали 3 немецких автомашины. Убито 20 гитлеровцев.

Пленный командир 4 роты 317 полка 211 немецкой пехотной дивизии лейтенант Ганс Розенбаум рассказал: «В середине августа на собрании офицеров 317 полка выступил с речью командир полка подполковник Флинцер. Он заявил, что получен приказ Гитлера, в котором предлагается во что бы то ни стало удерживать позиции. Далее Флинцер говорил, что Восточный фронт по-прежнему остаётся решающим фронтом, и категорически потребовал рассеять вздорные слухи об отводе дивизии на отдых во Францию. Он подчеркнул, что в такой критический для немецкой армии момент не может быть и речи об отдыхе. Напротив, мы получаем, и впредь будем получать пополнения из запасных частей, расквартированных в оккупированных странах. В конце собрания был зачитан приказ командующего 2-й армией. В приказе были названы фамилии пяти офицеров, присуждённых к расстрелу за трусость и недостойное поведение в бою, и 15 офицеров, приговорённых к тюремному заключению на длительные сроки за пораженческие взгляды» (14763).

8 сентября в 1943 году приказом наркома обороны СССР в списки 1-й роты 254-го гвардейского стрелкового полка навечно зачислен Герой Советского Союза гвардии рядовой А.М.Матросов. Это был первый в истории Отечественной войны приказ о зачислении навечно в списки частей воинов, совершивших выдающиеся подвиги (14763).

8 сентября 1943 г. Командир корпуса для решения этой уничтежения моста через Днепр у Днепропетровска приказал выделить две эскадрильи - подразделение 82-го гв. бап должен был вести ст. лейтенант Скоробогатов, 854-го бап - подполковник А.А. Новиков. Все 18 экипажей считались хорошо подготовленными, имели достаточную практику действий с пикирования по объектам ограниченных размеров. В отчете отмечалось, что, учитывая важность поставленной задачи и сложность ее выполнения, были продуманы многие вопросы, начиная с тактики нападения и заканчивая отдыхом авиаторов.

В целях отработки четкого перестроения в кильватерную колонну для действий с пикирования по одному и парой, а также быстрого пристраивания к группе после вывода машин в горизонтальный полет полковник И.С. Полбин провел 28 августа учение, состоящее из теоретических занятий и практических полетов. Он добивался от подчиненных строгого соблюдения заданных режимов полета, умения набирать высоту на режиме максимальной скороподъемности, выдерживания строя на 5000 м и выше. Кроме того, отрабатывались перестроения боевых порядков "пешек" для действий с пикирования, сбор группы в условиях сильного противодействия истребителей противника, навыки по выполнению противозенитного маневра, было проверено управление группой по радио.

После разбора учения командир корпуса 5 сентября лично выполнил показательный полете четырьмя ведомыми, включая Скоро- богатова и Новикова. На следующий день в штаб корпуса поступил приказ из штаба 5-й ВА с постановкой боевой задачи по уничтожению двух важных мостов. В документе указывалось, чтоЗОЛа-5 из 4-го иак должны обеспечить сопровождение бомбардировщиков, а от штурмовиков и легких ночных бомбардировщиков требовалось ударами по выявленным неприятельским аэродромам сковать силы Люфтваффе на данном направлении. Истребители заблаговременно перелетели на аэродром подскока около Харькова, а материальная часть самолетов Пе-2 была тщательно проверена на земле и в воздухе.

Утром 8 сентября группа вылетела на задание. Пройдя линию фронта и выйдя к Днепропетровску, пикировщики, сопровождаемые сильным эскортом, внезапно для неприятеля появились в районе цели. Как на полигоне они выполнили атаку с пикирования под углом 60° и доложили: достигнуто шесть прямых попаданий. После дешифрирования снимков офицеры штаба установили только два попадания в юго-восточный мост, который, однако, получил лишь незначительные повреждения, в то время как северо-западный мост вовсе не пострадал.

"Мессершмитты" патрулировали значительно ниже нашей группы и не успели ее обнаружить, а зенитки открыли огонь с большим опозданием. Все наши самолеты благополучно вернулись на аэродромы, ни один из них не получил повреждений. По мнению командования, тщательность и всесторонняя подготовка вылета заслуживали всяческого поощрения, этот опыт надлежало внедрять во все части Военно-воздушных сил.

Впрочем, результаты вылета могли быть гораздо более весомыми, если бы не серьезные просчеты при его тыловом обеспечении. Отсутствие запаса отечественных бомб крупного калибра в батальонах аэродромного обслуживания района авиационного базирования, обеспечивавшего 1-й бак, вынудил вместо трех ФАБ-250 подвесить на каждый самолет по две трофейные авиабомбы SD250. Последние пришлось срочно оснастить взрывателями от отечественных ФАБ-100. Как удалось установить, 8 сентября многие сброшенные бомбы не взорвались (12042).

8 сентября 1943 советские войска освободили Сталино (Донецк) (4962).

8 сентября 1943 КА полностью освободила Донецкий бассейн (2262) и Сталино (Донецк) (3481).

8 сентября 1943 г. вышел ПРИКАЗ О ПРЕМИРОВАНИИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ВОЙСКОВЫХ ТРАКТОРНО-РЕМОНТНЫХ ЧАСТЕЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗА БЫСТРЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ТРАКТОРОВ № 272

В целях ускорения и повышения качества ремонта тракторного парка фронтов в войсковых, армейских и фронтовых ремонтно-восстановительных частях и подразделениях приказываю:

1. Ввести с 1 сентября 1943 г. систему премирования денежной наградой личного состава врйсковых, армейских и фронтовых ремонтно-восстановительных частей и подразделений за качественное производство текущих, средних и капитальных ремонтов тракторов в установленные вышестоящим командованием сроки:

Текущий ремонт Средний ремонт Капитальный ремонт

а) За каждый отремонтированный трактор “Ворошиловец” и иностранной марки 150 руб 400 руб

б) За каждый отремонтированный трактор ЧТЗ-60, ЧТЗ-65 “Коминтерн” 100 ” 300 ” 600руб.

в) За каждый отремонтированный трактор СТЗ-3, СТЗ-5 75 ” 200 ” 400 ”

г) За каждый отремонтированный трофейный трактор 100 ” 300 ” 500 ”

2. Денежные награды выдавать один раз в месяц по представлении отчета и утверждении его вышестоящим начальником.

3. Денежные награды распределяются:

а) не менее 70 % общей суммы — для награждения личного состава ремонтной части или подразделения, непосредственно производившего ремонт, а также трактористов, участвовавших в ремонте тракторов;

б) не более 5 % общей суммы — для награждения начальника ремонтной части (подразделения).

Сумма награды начальнику ремонтной части (подразделения) определяется командующим артиллерией фронта (армии) и оформляется его приказом;

в) 25 % суммы премии распределяется начальником ремонтной части среди остального офицерского, сержантского и рядового состава части.

4. Определение лиц, которым выдается вознаграждение, и его размер производится начальником ремонтной части в зависимости от участия в работе по ремонту тракторов и качества ремонта. Премированные лица объявляются приказом по части.

5. Расходы по премированию относить на средства сметы НКО, предназначенные на ремонт тракторов (§21, статья 78 или § 22 статья 39, в зависимости от места ремонта).

6. За особые успехи в деле восстановления тракторов, кроме денежной награды, личный состав ремонтных частей и подразделений, проявивший себя при выполнении заданий, представляется к правительственной награде.

7. Объявить настоящий приказ всему личному составу войсковых частей и ремонтных органов фронтов.

Народный комиссар обороны Маршал Советского Союза И. СТАЛИН (10691).

8 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4070 О формировании для истребительной авиации противовоздушной обороны Красной Армии сорока двух аэродромно-технических рот.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 117 (11012).

Вечером 8 сентября 1943 пассажирский пароход «Карл Либкнехт» достиг пристани Черный Яр, где Гудович получил приказ взять под борт большую порожнюю деревянную баржу и дотянуть ее до Сталинграда. Когда уже начало темнеть, корабль отправился дальше вверх по течению. Ночью погода испортилась, подул сильный ветер, а небо почти слилось с рекой. Бакенов, обозначавших фарватер своими тусклыми лампочками, почти не было видно. Управление судном сильно ухудшилось, т.к. прицепленная с борта баржа не имела рулевого пера, а длина ее в полтора раза превышала габариты «Карла Либкнехта». «Дали же нагрузочку!' — нервничал капитан. – Урод, а не судно!». В конце августа 1943 пассажирский пароход «Карл Либкнехт», ведомый капитаном Леонидом Гудовичем, завершив очередной рейс, прибыл в Астрахань. После высадки пассажиров команда узнала, что их судно встает на размагничивание. Пароход отошел в район Дурновского острова, где его с помощью носового и кормового якорей поставили чуть ли не поперек реки, строго по компасу, осью в направлении с севера на юг. По распоряжению инженеров члены команды погрузили в судовую лодку огромную бухту медного провода и опоясали им корпус. Подвесили провод на пеньковые веревки у каждого иллюминатора и пустили по нему электрический ток. По команде провод одновременно погружали и вынимали из воды. Инженеры то и дело включали какие-то переносные приборы, а затем снова и снова заставляли погружать провод в воду, поднимать над поверхностью на единую высоту по всей почти 200-метровой длине. Эта томительная, тяжелая работа заняла шесть часов. После чего капитану сказали, что отныне судно застраховано от мин. Затем «Карл Либкнехт» вернулся в порт, где взял на борт около 500 пассажиров, и отправился в путь вверх по Волге. Так, медленно перекатываясь с волны на волну, пароход сквозь туман шел к Сталинграду. Пассажиры в основном отдыхали в каютах, матросы курили на палубах, и периодически мутную воду освещали падающие в нее окурки. Пароход миновал Крымский перекат, как его вдруг сотряс страшной силы взрыв. Один из членов судовой команды потом вспоминал: «Долго не мог я уснуть, невольно прислушиваясь к натужному реву перегруженных дизелей, к свисту ветра и плеску воды за окном, под бортом. Только, кажется, забылся, как теплоход встряхнуло с невообразимым треском и грохотом. Вместе с обломками каюты сколько-то времени летел я во тьме и наконец упал в студеную воду».  Корабль стал быстро крениться на левый борт, на нем рухнули носовые надстройки, над почти невидимой во тьме рубкой поднимались клубы пара и дыма. Успевшие выбраться на палубу пассажиры тут же начали прыгать за борт в темную волжскую воду. Пароход тем временем быстро погружался, но вскоре сел на дно, затонув по верхний тент.  К счастью, в момент катастрофы в нескольких километрах от тонущего судна оказался пароход «Манычстрой». Сразу же после взрыва капитан Шитов отдал буксир своего каравана и поспешил к месту происшествия. Команде удалось спасти около 100 пассажиров, находившихся на полузатонувшей деревянной барже. Еще несколько десятков людей сумели сами вплавь добраться до берега. Тем не менее около 350 человек утонули, погибла почти вся машинная команда, многие из палубных матросов. Капитан Гудович получил тяжелые ранения [194] . Трупы извлекались из реки еще в течение десяти дней после трагедии. Комиссия по расследованию гибели судна сделала вывод, что причиной гибели «Карла Либкнехта», флагмана волжского пассажирского флота, стала акустическая мина с кратным взрывателем. Это была последняя жатва, собранная «адскими машинами» Люфтваффе на Волге. Тем не менее и в последующие годы все речники с опаской проходили участок Саратов – Астрахань.

Жизнь и внутренняя политика:

8 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4066 [Об увеличении мощности ламп в светомаскировочном освещении Москвы до 25 вт.] (7138, 66).

8 сентября 1943 Архиерейский собор РПЦ избрал новым патриархом Московским и всея Руси митрополита Сергия. Это было первое после смерти Тихона избрание патриарха (3186).

8 сентября 1943 митрополит Алексий (Симанский) выступил в Москве на соборе епископов со словом Долг христианина перед Церковью и Родиной в эпоху АОВ и его избрали ПВР (3398,322).

8 сентября 1943 было выступление митрополита Алексия о долге христианина в войне (2990).

8 сентября в 1943 году в этот день митрополит Алексий (Симанский) выступил в Москве на соборе епископов со словом «Долг христианина перед Церковью и Родиной в эпоху Отечественной войны». На этом соборе митрополит Сергий (Страгородский) избран патриархом Московским и Всея Руси. Собор также постановил: "Всякий виновный в измене церковному делу и перешедший на сторону фашизма, как противник Креста Господня" (14763).

Между 8 и 14 сентября 1943. Из протокола заседания Политбюро N 41, 1943 г.

О приеме детей 7-летнего возраста в школы

Ввести повсеместно с 1944-45 учебного года обязательное обучение детей семилетнего возраста в начальных, неполных средних и средних школах (11652).

Внешняя политика:

8 сентября 1943 года

ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ

1. Сообщения, полученные от генерала Эйзенхауэра, показывают, что итальянцы имеют основание полагать, что немцы могут прибегнуть к газовой войне против Италии, если она отойдет от держав оси.

2. Президент и я согласились с тем, что генерал Эйзенхауэр должен сделать специальное предупреждение немцам в отношении ответных мер, которых они могут ожидать, если они позволят себе эту форму ведения войны.

3. Ввиду срочности этого вопроса не было времени посоветоваться с Вами заранее, но, принимая во внимание Вашу позицию в предшествующем случае, мы уверены, что Вы согласитесь (7430).

8 сентября 1943 года

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г. У. ЧЕРЧИЛЛЮ

Получил Ваше послание от 8 сентября, в котором Вы сообщаете о данных Вами и Президентом указаниях генералу Эйзенхауэру сделать предупреждение немцам об ответных мерах, которые они могут ожидать, если они позволят себе прибегнуть к газовой войне против Италии.

Со своей стороны я также считаю эти указания правильными и не имею возражений против того, что Вами и Президентом уже даны соответствующие указания (7430).

8 сентября 1943 г. Япония и подтвердила свои обязательства по "Тройственному пакту", она одновременно дала разъяснения Советскому Союзу относительно своей приверженности советско-японскому пакту о нейтралитете 1941 г. Одновременно по настоянию СССР Япония согласилась начать обсуждение практических вопросов, связанных с ликвидацией ее концессий на Северном Сахалине и пересмотром условий советско-японской рыболовной конвенции с учетом новых условий, выдвинутых Советским Союзом.

В то же время СССР не намеревался обострять свои отношения с Токио. Москва не была готова к войне против Японии и не собиралась в нее втягиваться. В этом вопросе между США и СССР не было единства (3871).

За рубежом:

8 сентября 1943 первый полет Дорнье До 317 (20376).

8 сентября 1943 немецкая авиация атакует конвои союзников к югу от Сицилии, потопив десантный корабль и повредив другие корабли (20376).

8 сентября 1943 131 B-17 Летающие Крепости провели бомбежку штаба фельдмаршал Альберта Кессельринга в Фраскати, Италия, погибли 485 мирных жителей. Провозглашается капитуляция Италии перед союзниками (29376).

8–9 сентября (ночь) 1943 американские самолеты впервые участвуют в ночном налете бомбардировочного командования Великобритании, когда пять B-17 «Летающих крепостей» ВВС США вместе с 257 британскими бомбардировщиками атакуют немецкую артиллерийскую позицию дальнего действия в Булони, Франция. Орудия не повреждено. Все бомбардировщики благополучно возвращаются (20376).

8 сентября в 1943 году фашистами казнен чешский журналист Юлиус Фучик (14763).

8 сентября 1943 фашистами казнен чешский журналист Ю. Фучик (4962).

8 сентября 1943 был казнен Юлиус Фучик (3263,500).

8 сентября в 1943 году генерал Эйзенхауэр сообщает о безоговорочной капитуляции Италии (3 сентября) (14763).

8 сентября 1943 итальянцы передали, что они не могут даже объявить о капитуляции ввиду присутствия германских войск под Римом.

Генерал Эйзенхауэр отговорок больше слушать не пожелал. Он объявил о капитуляции Италии. Большая часть итальянского флота отправилась сдаваться на Мальту, неся при этом тяжелые потери от атак германской авиации (3871).

8 September 1943 Italy surrenders unconditionally (270).

8 сентября 1943 Италия безоговорочно сдалась (270) и армия была разоружена (2246,5). КапитуляциябылаобъявленаЭезенхауэроми Badoglio (2262).

September 8, 1943: German reserves are rushed to Italy in the wake of the ceasefire between the Badoglio government and the Allies (3819).

8 сентября в 1943 году корсиканский комитет Национального Фронта Франции отдал приказ о начале вооруженного восстания (14763).

8 сентября в 1943 году итальянское правительство маршала Бадольо заключило перемирие с союзниками. В тот же день немецкие войска оккупировали Рим, а Бадольо бежал на юг Италии. Освобожденный ими Муссолини возглавляет марионеточную республику на севере страны. Начинается партизанское движение против оккупантов и итальянских фашистов (14763).

8 сентября 1943 немцы оккупировали Италию (3481).

8 сентября 1943 г., вслед за сообщением о перемирии по радио, командующий флотом адмирал Бергамини получил приказ немедленно следовать в Ла-Маддалену и ожидать там “дополнительных указаний”. Выход задержался до 03:00 9 сентября. К 15:10 корабельное соединение в составе трёх линкоров, шести крейсеров. 14 эсминцев и миноносцев находилось уже вблизи пролива Бонифачо. Первый удар по кораблям бывшего союзника нанесли обычные германские бомбардировщики, которые безрезультатно сбросили бомбы с высоты 5000 - 6000 м. Появление еще одной группы самолетов. шедших на большой высоте, не вызвало особого беспокойства у итальянских моряков. Однако то, что произошло дальше, превзошло самые плохие предположения... А 15:40 самолнт командира группы м Йопе атаковал и добился попадания корму линкора “Рома”. Тяжелая бронебойная бомба прошила корабль насквозь и взорвалась под ним в районе котельных отделений №7 и №8, что существенно снизило ход итальянского корабля. Однотипный с “Ромой” линкор “Италия” также получил прямое попадание. Бомба, прошив две броневые палубы и обшивку противоположного борта, также взорвалась уже в воде. Через пробоину внутрь поступило несколько тысяч тонн воды, но корабль лишь незначительно осел на нос и впоследствии смог своим ходом дойти до Мальты. Спустя десять минут последовало еще одно попадание - з среднюю часть корпуса линкора “Рома”. Бомба разорвалась в нижней средней части носового машинного отделения и стала гибельной для итальянского флагмана. Была разрушена броневая защита погреба боезапаса 6-дюймовых снарядов, который тут же сдетсниро-вал. Этот взрыв в свою очередь вызвыл детонацию артпогребов носовых башен главного калибра. Корабль окончательно потерял ход и стал стремительно заполняться водой. Отчаянные усилия экипажа в борьбе за живучесть не дали результатов. Корпус -Ромы” переломился. В 16:18 линкор затонул, увлекая с собой на дно адмирала Бергамини и 1250 членов экипажа. Так всего лишь одинадцати бомбардировщикам Do217 удалось добиться крупнейшего успеха, выпавшего на долю Люфтваффе во Второй Мировой войне. Конечно, здесь присутствовал немалый элемент везения (состоявшаяся вечеоом атака второй ударной волны из семи Do217 прошла безрезультатно), сыграло, безусловно, свою роль высокое мастерство штурмана унтер-офицера Ойгена Дегана из экипажа обер-фельдфебеля Курта Штайнборна, нанесшего роковой удар итальянскому флагманскому линкору. Но главное состояло в конструкции самих авиабомб - планирующих и управляемых с самолета-носителя по радио (9524).

8 сентября в 1943 году погиб в фашистском концлагере Яков Иосифович Джугашвили (родился 19 марта 1907), старший сын И.В.Сталина (14763).

8 сентября в 1943 году рейд германской боевой группы на Шпицберген (14763).

8 сентября 1943 в проливе Босфор на яхте, принадлежавшей британскому посольству в Турции, состоялась секретная встреча венгерского генерального консула в Стамбуле Дёжо Уйваря с английским послом сэром Хуго Киахбулл-Хагсоном. На этой встрече, помимо прочего, была достигнута устная договоренность о том, что самолеты союзников не будут бомбить объекты на территории Венгрии, а венгерские истребители, в свою очередь, не станут препятствовать их пролету через венгерское воздушное пространство

Авиапромышленность:

9 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4078 Об освобождении завода № 183 Наркомтанкопрома от поставки Наркомавиапрому бронекорпусов и бронедеталей для самолетов.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 134 (11012).

9 сентября 1943 г. в соответствии с пост. ГКО № 4078 завод № 183 (Ордена Ленина завод № 183 им. Коминтерна НКОП, НКСМ, НКТП, Харьковский паровозостроительный завод (ХПЗ) им. Коминтерна НКТП, Государственный ХПЗ (ГХПЗ), Уральский танковый завод (УТЗ) № 183 им. Коминтерна НКТП, УТЗ им. Сталина НКТП, «Уралвагонзавод» (УВЗ) НКТП, Минтрансмаша, ПО «УВЗ» им. Ф.Э. Дзержинского», ФГУП «ПО «УВЗ им. Ф.Э. Дзержинского» ФАП, ОАО «Научно-производственная корпорация (НПК) «УВЗ» / г. Харьков п/я 61 «Коминтернзавод» (1938 г.);  г. Нижний Тагил/ /622007(51) освобожден от выпуска бронекорпусов самолетов (11982).

С 9 сентября по 16 декабря 1943 проходили объединенные испытания Ту-2С - 2АШ-82ФН. С начала 1944 стал поступать в части (4,180).

9 сентября 1943 г. после переделки винтомоторной группы, состоялся пробный полёт второго варианта Ла-5 с М-82ФН (винт ВИШ-105В) и двумя ТК-3 (в некоторых документах он называется «ФТК»). На следующий день в полёте на высоту при работе мотора на первой скорости ПЦН с включёнными турбокомпрессорами сделали горизонтальную площадку на высоте 11650 м, которая являлась потолком, так как вертикальная скорость оказалась равной нулю. 11 сентября при попытке определить потолок при работе мотора на второй скорости ПЦН и включенных ТК-3, полёт пришлось прекратить на высоте 11750 м, так как температура головки первого цилиндра возросла до 280°С, а температура масла на входе в мотор — до 90°С. С той же целью 16 сентября состоялся ещё один полёт, который снова пришлось прекратить из-за повышения температуры головки первого цилиндра до 270°С, только на этот раз уже на высоте 12500 м. Температура масла на входе в мотор возросла до 88°С. После полёта в маслосистеме мотора обнаружили металлическую стружку, образовавшуюся в результате разрушения дисков нагнетателя.

Всего на Ла-5 с мотором М-82ФН и двумя турбокомпрессорами ТК-3 совершили 17 полётов, в том числе пять на высоту более 9000 м. При этом удалось отработать первую скорость нагнетателя, потолок на которой составил 11600 м. На второй скорости нагнетателя в последнем полёте достигли высоты 12500 м по прибору и на ней сделали кратковременную горизонтальную площадку. Причём высота 12500 м ещё не являлась потолком, и самолёт сохранял возможность горизонтального и вертикального маневров. Претензий к компоновке винтомоторной группы в целом, и к турбокомпрессорам, в частности, не было. Основные замечания относились к системе воздушного охлаждения мотора, не обеспечивавшей допустимого уровня температур головок цилиндров при полётах на больших высотах и при наборе высоты на режиме максимальной скорости, а также к винту ВИШ-105В, не позволяющему получить удовлетворительные значения КПД на высотах 11000-13000 м. НИИ ВВС в качестве своих рекомендаций заводу № 21 предложил для охлаждения мотора применить впрыск воды во всасывающую систему мотора, заменить винт ВИШ-105В другим или подобрать к нему другие лопасти, установить увеличенный маслорадиатор, а также разработать и испытать в полёте радиатор для охлаждения воздуха после турбокомпрессора. ЦИАМ, в рамках работ по определению оптимальных способов снижения температуры головки цилиндров на больших высотах, провёл экспериментальные исследования: по дополнительному обогащению смеси, впрыску воды и по работе на спирто-бензиновых смесях топлива.

17 сентября самолёт поставили в цех для замены мотора, установки нового увеличенного масляного радиатора и выполнения рекомендаций НИИ ВВС по применению системы впрыска воды в цилиндры мотора для снижения температур их головок. Заодно на машину поставили дополнительный бензобак на 60 кг, маслопомпу MLU-1 заменили на MLU-5, что в свою очередь потребовало переделки маслопровода. Все доводочные работы завершили в начале октября, и седьмого числа этого месяца, с целью продолжения лётных испытаний, в Горький вылетел лётчик-испытатель ЛИИ Г.М. Шиянов, не успев даже закончить испытания другого самолёта (15830).

9 сентября 1943 был готов Як-1М Дублер - будущий Як-3 ВК-105ПФ2 (65,169).

9 сентября (по другим данным — 17-го) 1943 г. «дублер Москита» (третий летный образце Як-1М) сдали в руки ведущего инженера ОКБ-115 по испытаниям Канукова, и 20-го числа Федрови его облетал.

На «дублере Москита» (третьем летном образце Як-1М) успели учесть многие замечания, которые выставили испытатели к первой машине. Теперь сразу поставили М-105ПФ2 с облегченным винтом ВИШ-105СВ-01, который за счет высокого КПД компенсировал потерю мощности по сравнению с М-106П. Кроме того, этот винт имел масляную автоматику управления шагом «прямой» схемы — для увеличения угла установки лопастей требовалось уменьшить подачу масла в цилиндры приводов, а не увеличивать, как раньше. Это позволяло избежать раскрутки при вводе в пике, что часто приводило к отказу мотора в бою. Летчики оценили систему объединенного управления газом и шагом винта ВГ и автомат регулирования температуры мотора АРТ-41, который вместе с новыми радиаторами исключил и перегрев мотора и его переохлаждение на пикировании. Аэродинамику улучшили по очередным рекомендациям ЦАГИ: полотно на фюзеляже заменили фанерой, исключили отсос щитков шасси и т. д. Заменив пушку ШВАК облегченной ША-20М с боекомплектом 110 снарядов вместо 120, поставили второй синхронный пулемет УБ (по 150 патронов на ствол, а раньше на одном было 200), примитивный кольцевой прицел уступил место стандартному колиматорному ПБП-1а. Гнутая бронеспинка теперь защищала и бока летчика, бронестекло за ним крепили в новой раме, исключив перекосы и появление микротрещин (так называемого «серебра») и потерю прозрачности. Баки были увеличены, полностью протектированы и заполнялись охлажденными выхлопными газами. Фонарь кабины получил систему аварийного сброса. Сделано было много, а вес самолета увеличился всего на несколько кило, поскольку весь планер и все системы снова тщательно «подчистили», убрав все лишнее.

После декады полетов и недели доработок 6 ноября машину приняли на Госиспытания летчик НИИ ВВС Прошаков и ведущий инженер Седов, а уже 23 октября Главный инженер ВВС Репин утвердил Акт по результатам испытаний. Замечания были оперативно устранены, что подтвердили дополнительные полеты летчика Кочеткова и контрольный облет, который выполнил П. М. Стефановский (22751).

9 сентября 1943 г. Поликарпов подписал эскизный проект НБ с моторами М-82ФНВ и четырехлопастными винтами ЗСМВ-14 диаметром 3,8 м. Полетный вес достигал 12460 кг, в перегрузку 14350 кг, вес пустого самолета равнялся 7455 кг, размах 21,5 м, длина 15,3 м. Фюзеляж представлял собой деревянный полумонокок из шпона с очень большим бомбоотсеком. Профиль крыла серии НАСА-230. Полки главного лонжерона -мощные тавры из стали 30ХГСА, стенки двойные, дюралюминиевые. Центроплан обшивался дюралем, консоли - фанерой. Автоматические предкрылки и щитки -цельнометаллические. Конструкция стабилизатора и килей была из дюраля, их обшивка - фанерная. «Конструкция НБ была смешанной, хорошо приспособленной к массовому производству в условиях военного времени. Вся компоновка самолета с точки зрения целесообразного размещения грузов может считаться образцовой», - отмечал авиаконструктор В.Б.Шавров. Большой бомбоотсек допускал подвеску 3-4 т бомб различных калибров, в перегрузку - 5 т, включая подвеску одной бомбы весом 2000 кг или 5000 кг. Оборонительное вооружение состояло из трех подвижных крупнокалиберных пулеметов УБ на носовой, нижней люковой и верхней турельной установках. Верхняя турель должна была иметь шарнирное устройство, позволяющее немного «утапливать» ее в фюзеляже для снижения сопротивления, когда турель не использовалась (10667).

9 сентября 1943 И.д. Нач. ГРУ КА Ильичев подготовил Информационную сводку N 7 по английским и американским самолетам (1780,116).

9 сентября 1943 года Воронин писал письмо N Н-34/3671 командующему воздушно-десантными войсками гвардии генерал-майору Капитохину.

В соответствии с полученными указаниями об организации второго завода по изготовлению десантных планеров, просим Вас сообщить какой из трех типов планеров, работающих в частях ВДВК, т.е. А-7, Г-11 и КУ-20 может быть поставлен на производство нового завода.

При решении вопроса необходимо учесть, что организация и постановка производства (подготовка, освоение) десантного планера на новом заводе потребуют не меньше 3-4 месяцев и доведения выпуска до требуемого количества еще большего времени.

Применяемый и рекомендуемый промышленности для изготовления десантный планер должен, таким образом, удовлетворять ВДВКА в течение значительного времени.

Просьба ответ не задерживать (1779).

9 сентября 1943 года в Киеве в Шевченковском районе, по ул. Мельника, д. 12 и Глубочице, 1 на площадке бывш. завода № 455 им. Артема НКАП эвакуированного в 1941 году в Куйбышев, сразу после освобождения Киева от оккупации была организована мастерская НКАП, реорганизованная как завод под № 485 решением ГОКО 9 января 1944 года (директор Власов).

Первой продукцией мастерских, организованных как уже сказано 9 сентября 1943 года были детали и крепеж для восстанавливаемых (взорванных немцами) днепровских мостов Киева, а затем со второго квартала 1944 года по 1947 год завод (первоначально мастерские) организовалпроизводство агрегатов бомбардировочного вооружения для самолетов: счетчик остатка патронов УСБ-1, балочный держатель БД2-45, электромеханический привод и др. С 1948 года завод приступил к изготовлению более сложных агрегатов бомбардировочного вооружения для самолета ТУ-14. Адрес: Киев, п/я 50 (9856).

Другие оборонные отрасли:

К 9 сентября 1943 удалось отгрузить с ЧКЗ первые 5 танков КВ-85. Всего же за сентябрь ЧКЗ отгрузил 47 танков, включая 22 августовских.

Проблемы с выпуском первых серийных КВ-85 оказались в значительной степени результатом не самой добросовестной работы смежников. Завод №200 стал поставлять корпуса и башни только с 23 августа. Отличился и завод №9, подавший первые 3 пушки 28 августа, ещё 17 штук 30-го и последние две утром 31-го числа. Помимо упомянутых проблем с грузами имелись и другие недочёты, так что системы пришлось дорабатывать. В сентябре ситуация повторилась. По состоянию на 19 сентября было сдано всего 6 танков, а к 24 сентября их число выросло до 13. Заводу снова пришлось в авральном порядке заканчивать месячную программу в последние дни. Тем не менее план в 63 машины ЧКЗ всё же выполнил, хотя и не без проблем. Были обнаружены неполадки с механизмами наведения орудия (17710).

9 сентября 1943 г. на территории бывшей шпагатной фабрики (работавшей с 1921 г.) был образован «Бронетанковый ремонтный завод № 121» Бронетанкового Управления ВС СССР (Бронетанковый ремонтный завод № 121 НКО, Орловская шпагатная фабрика, Орловский комбинат металлоизделий № 8 ГС ВС СССР, Завод «Трансмаш», Завод тракторных запасных частей, Орловский завод шестерен, ОАО «Автосельмаш» /302016  г. Орёл ул. Линейная, 141/).

В 1947 г. завод № 121 был преобразован в Орловский комбинат металлоизделий № 8 Главстроя ВС СССР. Затем, с 1949 г. - в завод «Трансмаш», с 1957 г. - в завод тракторных запасных частей, с 1970  г. - в «Орловский завод шестерён» Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР - завод всесоюзного значения.

В 1992 г. «Орловский завод шестерён» преобразован в ОАО «Автосельмаш».

Производство (2000-е  г.): зубчатые колёса (шестерни), шлицевые валы, прокладки головок блока, трубки высокого давления, шкворни, втулки для тракторов: Т-130, Т-170 (ЧТЗ), Т-150, Т-150К, ТЛТ-100 (ОТЗ), ДТ- 75; автомобилей: КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ-130, ГАЗ-53, ГАЗ-24; автобусов: «ИКАРУС», ЛИАЗ; комплектующие для роторной косилки КРН-2.1, для комбайнов «Дон», «Енисей», «Орёл» (11982).

9 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4073 О продлении срока работы городского населения и служащих, мобилизованных на торфопредприятия Наркомэлектростанций для проведения сушки и уборки торфа.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 121 (11012).

9 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4074. Об обеспечении рабочей силой строительства Hово-Тагильского металлургического завода.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 122-123, 124-125 (11012).

9 сентября 1943 вышло Постановление ГКО№ 4076 Об установке вентиляторов на артсамоходах СУ-152.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 130 (11012).

9 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4077 О преимущественном обеспечении коксом азотных заводов Наркомхимпрома.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 131-133 (11012).

Армия:

9 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 9 сентября на Нежинском направлении наши войска в результате ожесточённых боёв сломили сопротивление противника и штурмом овладели городом и крупным железнодорожным узлом Бахмач.

В районе западнее города Сталино (Донбасс) наши войска продолжали успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 15 километров, заняли свыше 180 населённых пунктов, в том числе районные центры Сталинской области ДОБРОПОЛЬЕ и Старо-Бешево, крупные населённые пункты Вернополье, Ново-Дмитровка, Приволье, Петровка, Ново-Павловка, Александровка, Hobo-Берёзовка, Сергеевка, Ново-Подгороднее, Муравьёвка, Красное, Петровский, Андреевка, Большая Каракуба, Старая Игнатьевка, Старая Карань и железнодорожные станции Черкасская, Бантышево, Гусаровка, Доброполье, Удачная, Солёная, Цукуриха, Мандрыкино, Доля, Караванная, Ларино, Менчугово.

На Прилукском направлении наши войска вели успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 8 до 10 километров, заняли свыше 80 населённых пунктов, в том числе районные центры Сумской области Смелое, Недригайлов, Синёвка и крупные населённые пункты Шпотовка, Курманы, Сакуниха, Семяновка, Капустинцы, Подставки, Вел. Будище, Плешивец.

Южнее Брянска наши войска вели успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 6 до 12 километров, заняли свыше 40 населённых пунктов, в том числе: Масёевка, Лбы, Озеро, Андреевский Хутор, Алёшенка, Зелепуговка, Ворки, Салтановка.

Севернее Брянска наши войска заняли город Людиново.

В районе юго-западнее Харькова наши войска вели наступательные бои, в ходе которых улучшили свои позиции.

На Смоленском направлении наши войска продолжали вести бои по улучшению занимаемых позиций.

В течение 8 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 27 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 30 самолётов противника.

На Нежинском направлении наши войска после ожесточённых боёв штурмом овладели городом Бахмач. На подступах к городу и в самом городе в течение двух дней происходили ожесточённые бои. Немцы всеми силами пытались удержать этот важнейший железнодорожный узел. Они непрерывно бросали в контратаки танки и пехоту. Наши войска сломили сопротивление противника, овладели укреплениями, прикрывавшими Бахмач, и устремились в город. Уличные бои, в ходе которых отдельные кварталы по нескольку раз переходили из рук в руки, завершились разгромом немцев и новой победой советских войск. Город и крупный железнодорожный узел Бахмач освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Захвачены большие трофеи, в числе которых много складов, танков, орудий и различного военного имущества.

Наши войска, освободившие город Сталино, преследовали разгромленного противника и заняли свыше 180 населённых пунктов, в том числе районные центры Доброполье и Старо-Бешево. За день боёв западнее Сталино уничтожено свыше 1.500 немецких солдат и офицеров. Взяты пленные. Уничтожено и захвачено много техники и военных материалов противника. Части Н-ского соединения, заняв город Красноармейское, продолжали наступление, не давая противнику закрепиться на промежуточных рубежах.

Наша авиация бомбила и штурмовала пути отхода немцев. Советские лётчики уничтожили и повредили 18 паровозов, 11 немецких воинских эшелонов, более 80 автомашин и взорвали несколько железнодорожных мостов. В воздушных боях за день сбито 10 немецких самолётов. Броне того, на одном из аэродромов разбито и сожжено свыше 20 самолётов противника.

Южнее Брянска наши войска продолжали успешное наступление. Севернее Навля бойцы Н-ского соединения заняли несколько населённых пунктов, в боях за которые уничтожили 600 гитлеровцев. Захвачено у немцев 32 орудия, 15 миномётов, 110 пулемётов, 33 вагона с различными грузами и другие трофеи. На другом участке наши разведывательные отряды проникли в тыл противника. Внезапным ударом разведчики разгромили немецкую автоколонну и уничтожили 3 немецких танка и 50 автомашин.

Севернее Брянска наши войска после мощного артиллерийского обстрела вражеских позиций атаковали противника. Сломив сопротивление немцев, наши бойцы стремительным ударом с севера и юга овладели городом Людиново. В бою за город уничтожено свыше 1.200 гитлеровцев. Захвачено 300 пленных и большие трофеи.

Юго-западнее Харькова наши войска вели наступательные бои. Части, Н-ского соединения, преодолевая сопротивление противника, овладели несколькими опорными пунктами, немцев и улучшили свои позиции. За день боёв уничтожено свыше 800 солдат и офицеров противника, 11 немецких танков и 80 автомашин. Захвачено 3 исправных танка, 9 орудий, 11 миномётов и другие трофеи.

На Ленинградском фронте снайперы Н-ской части за два дня истребили более 100 гитлеровцев. Советские лётчики сбили в прифронтовой полосе самолёт противника.Через час немцы выслали самолёт «Физелер-156» на розыски экипажа сбитого самолёта. Расчёт орудия сержанта Шахманова меткими выстрелами сбил второй вражеский самолёт. Два лётчика взяты в плен. Спустя некоторое время в этом же районе появились два немецких истребителя «Фокке-Вульф-190» и стали кружить над сбитыми самолётами. Наши зенитчики открыли огонь. Оба истребителя противника были сбиты расчётами сержанта Воробьёва и младшего сержанта Дорохова. Таким образом, в течение дня на этом участке сбито 4 немецких самолёта.

Несколько партизанских отрядов, действующих в Черниговской области, с 28 августа по 3 сентября пустили под откос 12 железнодорожных эшелонов противника. Разбиты 9 паровозов и свыше 100 вагонов. Кроме того, партизаны на протяжении километра взорвали железнодорожное полотно, сожгли два моста и тем самым приостановили движение поездов на этом участке железной дороги. При налёте на железнодорожную станцию партизанские отряды «За Родину» и имени Молотова истребили 110 мадьяр и подожгли склады противника с боеприпасами и военным имуществом.

Немецко-фашистские мерзавцы угнали на каторгу в Германию многих жителей города Славянска. Двум девушкам — Анне Чекашёвой и Евдокии Потаповой удалось бежать из фашистской неволи. Они рассказали: «В октябре прошлого года нас угнали в Берлин и поместили в лагерь № 46 на улице Шенвальдер. В этом лагере находилось 700 советских граждан. Загнали нас в холодные бараки, указали место на двухэтажных нарах и под конвоем погнали на завод. Работать заставляли по 14 часов в сутки. Над нами издевались и в бараке и на заводе. Били мастера, били и полицейские. Очень часто сажали в карцер. В карцере заключённым выдавали в сутки 80 граммов хлеба и кружку воды. Голодали мы все. Многие умерли от истощения и побоев. В каждом бараке находились десятки девушек и парней, опухших от голода и больных. Они даже не могли передвигаться. В нашем лагере была одна очень смела ядевушка Маруся. Она призывала нас протестовать против каторжного и голодного режима. Через некоторое время Марусю увезли из лагеря, и гитлеровские людоеды повесили её.

Вскоре после этого из бараков изъяли тяжело больных и непригодных к работе. Нам говорили, что они отправлены обратно на родину. Однако впоследствии выяснилось, что немцы их умертвили» (14764).

9 сентября в 1943 году во время Великой Отечественной войны началась Новороссийско-Таманская наступательная операция войск Северо-Кавказского фронта (генерал И.Е.Петров), сил Черноморского флота (вице-адмирал Л.А Владимирский) и Азовской военной флотилии (контр-адмирал С.Г.Горшков). 9 октября операция завершилась. Таманский полуостров был полностью очищен от противника (14764).

9 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4075 О боевом применении 173-го авиаполка и формировании 45-го полка на самолетах А-20-Ж, вооруженных аппаратурой "Гнейс-2".РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 126, 127-129 (11012).

9 сентября 1943 вышло постановление о том, что командиры и части, первыми преодолевшие крупные водные преграды, станут ГСС (2070,96).

С 9 сентября по 9 октября 1943 была Новороссийско-Таманская операция войск СКФ (И.Е.Петров), ЧМФ и АВФ (Л.А.Владимирский). 16 сентября освободили Новороссийск) (3398,323).

В ходе операции на поддержку и прикрытие сухопутных войск ВВС флота выделяли от 20 до 35% самолетовылетов (518,183).

С 9 по 16 сентября 1943 была Новороссийская десантная операция — составная часть Новороссийско-Таманской операции.

К началу наступления войск Северо-Кавказского фронта на Таманском п-ове ключевым объектом обороны всего кубанского плацдарма являлась оккупированная фашистами часть Новороссийска. На подступах к нему были созданы пять линий траншей и семь рядов проволочных заграждений, система дотов и дзотов, противотанковые и противопехотные минные поля. В черте города было построено более 500 оборонительных сооружений, установлено до 30 тыс. мин и фугасов. Подходы с моря прикрывались береговой артиллерией, минометными и пулеметными точками. Вход в порт преграждали боносетевые и минные заграждения. В городе было сосредоточено 5 дивизий и несколько отдельных частей противника.

В соответствии с планом операции, утвержденным Ставкой ВГК, предусматривалось нанести внезапный удар по Новороссийску с трех сторон: с моря высадить десант в порт, на суше осуществить наступление с востока (со стороны Туапсинского шоссе) и с запада (с Малой земли). Общее руководство операцией возлагалось на командующего Северо-Кавказским фронтом генерал-полковника И. Е. Петрова. Основная роль отводилась 18-й армии (3 стрелковые дивизии и 4 стрелковые бригады) под командованием генерал-лейтенанта К. Н. Леселидзе. Десантной операцией руководил командующий ЧФ вице-адмирал Л. А. Владимирский, командиром высадки был назначен командир Новороссийской ВМБ контр-адмирал Г. Н. Холостяков.

Успех операции во многом зависел от выполнения задачи морским десантом, в состав которого вошли 255-я морская стрелковая бригада, 393-й отдельный батальон морской пехоты и два стрелковых полка (всего 6480 человек). Для высадки десанта и его обеспечения было выделено около 150 кораблей, катеров, судов и плавсредств. Артиллерийскую поддержку и прикрытие десанта осуществляла артиллерия 18-й армии (161 орудие) и Новороссийской ВМБ (47 орудий). Для поддержки десанта с воздуха была создана авиагруппа (150 самолетов ВВС ЧФ и 4-й воздушной армии). Высадка десанта в порт должна была производиться двумя эшелонами. Для перевозки и высадки первого эшелона были созданы три отряда: отряд обеспечения высадки, состоявший из групп прорыва, атаки берега, атаки порта и прикрытия высадки с моря; отряд кораблей артиллерийской поддержки (в десантной операции не участвовал) и отряд санитарных катеров.

Особое внимание уделялось подбору личного состава десанта. В десантные отряды входило 60–70% коммунистов и комсомольцев, каждый второй уже участвовал в десантах. В период подготовки к операции в ряды партии вступило до 1500 человек.

В ночь на 10.9 корабли и суда с десантом вышли из Геленджика в район высадки десанта. В 2 ч 44 мин началась мощная артиллерийская подготовка. С подходом к порту торпедных катеров отряда обеспечения высадки огонь был перенесен в глубину обороны. Авиация нанесла удары по объектам противника. В 2 ч 45 мин катера группы прорыва атаковали торпедами огневые точки противника на молах, подорвали боносетевые заграждения, высадили на молы штурмовые группы. Торпедные катера группы атаки берега атаковали торпедами огневые точки на побережье бухты. В 2 ч 56 мин в порт ворвались торпедные катера группы атаки порта и атаковали торпедами причалы и места высадки. Все действия отряда обеспечения высадки проходили под интенсивным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем врага.

С 3 ч в порт устремились торпедные и сторожевые катера, мотоботы и мотобаркасы с частями первого эшелона десанта. Высадка производилась под непрерывным огнем противника с 3 ч 9 мин до 4 ч 55 мин. Из состава второго эшелона десанта с санитарных катеров удалось высадить только 370 человек в район цементного завода «Пролетарий».

Героическими усилиями десантники удержали захваченные плацдармы и обеспечили условия для успешного наступления 18-й армии на суше.

Высадка основных сил второго эшелона десанта была произведена в ночь на 11.9. К утру противник был выбит с территории цементного завода «Пролетарий». Войска восточной группы, наступая из района цементного завода «Красный Октябрь», прорвали оборону противника и, соединившись с частями десанта, начали продвигаться к пос. Мефодиевский. На северо-западном побережье Цемесской бухты 393-й отдельный батальон морской пехоты, выдержав ожесточенные атаки врага, 14.9 при поддержке авиации и артиллерии перешел в наступление и, соединившись с подразделениями 1339-го стрелкового полка и восточной группы войск 18-й армии, завязал бои в городе.

В ночь на 16.9 войска западной группы 18-й армии, наступая с Малой земли, прорвали оборону противника в районе Станички и начали уличные бои в городе.

В результате совместных действий 18-й армии и морского десанта к 10 ч 16.9 город и порт Новороссийск были полностью освобождены. Наши войска, развивая успех, развернули наступление в тыл вражеской группировке, оборонявшейся на рубеже Голубая линия.

За пять дней кровопролитных боев войска 18-й армии и силы ЧФ разгромили крупную группировку противника. Новороссийская операция положила начало освобождению Таманского п-ова. Моряки-черноморцы показали образцы мужества и отваги. Особенно отличились в операции катерники капитана 2 ранга В. Т. Проценко, капитанов 3 ранга П. И. Державина, Д. А. Глухова, Н. И. Сипягина, десантники капитан-лейтенанта В. А. Ботылева и другие. За успешные действия по освобождению Новороссийска 30 соединениям Северо-Кавказского фронта и 8 частям и соединениям ЧФ было присвоено наименование Новороссийских (11712).

С 9 сентября по 9 октября 1943 была Новороссийско-Таманская наступательная операция. Окончание битвы за Кавказ.

К началу операции 17-я немецкая армия (16 пехотных дивизий) и 5 резервных дивизий в Крыму (всего более 440 тыс. человек), занимавшие кубанский плацдарм, создали мощную, глубоко эшелонированную оборону. Глубина главной полосы обороны — Голубой линии достигала 5–6 км. Высоты и населенные пункты были превращены в узлы сопротивления, передний край обороны прикрывался минными полями, проволочными заграждениями и завалами.

Войска Северо-Кавказского фронта (18 стрелковых дивизий, 4 стрелковые бригады и 2 танковых полка, командующий генерал-полковник И. Е. Петров) превосходили противника по численности в 1,5 раза. Авиа-циюннсе обеспечение осуществлялось авиагруппой 4-й воздушной армии и ЧФ (всего 150 самолетов). К операции было привлечено до 150 кораблей и судов ЧФ и АВФ.

В ходе Новороссийско-Таманской наступательной операции войска 18-й армии и силы ЧФ 9–16.9 провели Новороссийскую десантную операцию, в результате которой был освобожден Новороссийск и созданы благоприятные условия для наступательных действий 9-й и 56-й армий в западном направлении. 18-я армия развивала наступление на север — во фланг и тыл противнику. Начался второй этап операции — освобождение Таманского п-ова.

21.9 части 18-й армии освободили Анапу и вышли на южное побережье Таманского п-ова. Для содействия наступлению с кораблей ЧФ в тыл врага были высажены десанты (83-я бригада морской пехоты с частями усиления) в районах Благовещенской (25–27.9) и оз. Соленое (26–27.9). 26.9 войска 18-й армии во взаимодействии с десантом освободили Благовещенскую, .3.10 — Тамань. 6.10 был высажен десант на косу Тузла, [328] после трехдневных боев очистивший ее от противника. Под ударами наших войск немецкое командование было вынуждено ускорить эвакуацию войск с Таманского п-ова в Крым. Корабли ЧФ и АВФ, а также авиация ЧФ и 4-й воздушной армии успешно действовали на морских сообщениях противника, срывая планомерную эвакуацию войск и техники.

Наступление успешно развивалось. 9-я армия при содействии десанта, высаженного АВФ 25.9 в районах Чайкино и Голубицкой, 27.9 освободила Темрюк. К утру 9.10 56-я армия очистила северную часть Таманского п-ова и косу Чушка. К 10.10 был освобожден весь Таманский п-ов. Оперативный плацдарм противника в низовьях Кубани был ликвидирован. 17-я немецкая армия потерпела серьезное поражение. Наши войска разгромили 10 немецких и румынских дивизий, еще 4 дивизии противника понесли тяжелые потери. Силами ЧФ и АВФ было потоплено 96 кораблей и судов. Противник был вынужден вывести из Азовского моря свои корабли и суда. В результате освобождения Новороссийска и портов Таманского п-ова улучшилось базирование кораблей ЧФ и создались благоприятные условия для ударов по вражеской группировке в Крыму с моря и через Керченский пролив (11712).

9 сентября 1943 командующим штурмовой авиацией был назначен оберст-лейтенант Э.Купфер (9084).

9 сентября 1943 года утверждена и Директивой ГУКР "Смерш" №49519 от 9 сентября 1943 года объявлена "Инструкция по организации розыска агентуры разведки противника" (8983).

9 сентября в 1943 году войска Центрального фронта освободили Бахмач (14764).

9 сентября в 1943 году Президиум Верховного Совета СССР принял Указ об установлении воинских званий: Главный маршал артиллерии, Главный маршал авиации, Главный маршал бронетанковых войск, маршал войск связи, Главный маршал войск связи, маршал инженерных войск, Главный маршал инженерных войск (14764).

За рубежом:

9 сентября 1943 британские авианосцы HMS Illustrious , HMS Formidable и HMS Unicorn, а также авианосцы сопровождения HMS Attacker , HMS Battler , HMS Hunter и HMS Stalker прикрывают войска в операции союзных сил в Салерно и Таранто, Италия, соответственно. В Салерно появились новшества: «Мустанги» ВВС США P-51 из 111-й истребительной эскадрильи присоединились к более уязвимым гидросамолётам американских лёгких крейсеров ВМС США в обнаружении огня для морской артиллерийской стрельбы по немецким войскам на берегу. Немецкие люфтваффе оказывают лишь незначительное сопротивление высадке, и в течение дня поступает только четыре предупреждения о воздушном налете (20376).

9 сентября 1943 через несколько недель после первоначального развертывания бомб Henschel Hs 293 с ракетными двигателями бомбардировщики Luftwaffe Dornier Do 217 из Kampfgeschwader 100 потопили итальянский линкор Roma к западу от Корсики двумя радиоуправляемыми планирующими бомбами Fritz X - первое документально подтвержденное успешное использование "свободного падения" ", устройство боеприпасов PGM без двигателя в истории военной авиации; 1253 человек из 1849 на борту – погибли (20376).

9 сентября 1943 - Итальянский линкор «Рома» потоплен двумя радиоуправляемыми планерными бомбами Fritz X (FX-1400).

Атаковать флот своих недавних союзнков немцев вынудила подписанная 3 сентября капитуляция Италии и последовавший за ней приказ флоту идти на Мальту, чтобы там сдаться англичанам. Разумеется, гитлеровцы горели желанием расправиться с "предателями", а заодно и не допустить попадания в руки англичан мощных боевых кораблей.

Для операции были выделены 11 бомбардировщиков "Дорнье" Do-217, каждый из которых нёс по две полуторатонные бомбы FX-1400. Самолёты обнаружили итальянскую эскадру в проливе Бонифачо между Сардинией и Корсикой. Атака производилась с высоты более 6000 метров, на которой экипажи могли не опасаться стрельбы корабельных зениток. В качестве первоочерёдных целей вполне закономерно были выбраны крупнейшие корабли эскадры - линкоры "Рома", "Италия" и "Витторио Венето" (22370).

9 сентября 1924 года в США был выдан патент номер 1508317 на имя Г. Крокко и А. Гвидони и патент номер 1818708 от 11 августа 1931 года на имя Гаммонда на конструкцию планирующих боевых радиоуправляемых средств поражения кораблей (15845).

9 сентября 1943 года германские бомбардировщики До-217, вооруженные новым радиоупяравляемым оружием — планирующими бомбами FX-1400 поднялись с аэродрома в Южной Франции. В результате их атаки линкор ''Рома" получил попадание, загорелся и взорвался, а линкор "Италия" был серьезно поврежден... (10223).

9 сентября 1943 г. Германия впервые применила против флота своего бывшего союзника - Италии планирующие управляемые бомбы. Германские бомбардировщики поднялись с аэродрома в Южной Франции, вооруженные новым радиоуправляемым оружием - планирующими бомбами FX-1400. В результате их атаки линкор "Рома" получил попадание, загорелся и взорвался, а линкор "Италия" был серьезно поврежден. (3861).

9 сентября в 1943 году первый случай гибели крупного боевого корабля от управляемого оружия. Выход Италии из войны сопровождался планируемой сдачей боевого состава флота Англии и, понятно, немецким противодействием этому. Находящийся на переходе морем итальянский линкор "Рома" поражен двумя радиоуправляемыми авиабомбами "Фриц Х" калибром 1400 кг, произошла детонация погребов ГК, корабль погиб в течении нескольких минут, погибло около 1300 человек. Бомбы сброшены самолетами «Dо 217К2» эскадрильи KG100. Всего в истории только пять линейных кораблей были уничтожены авиацией в открытом море: британские "Рипалс" и "Принс оф Уэллс" в декабре 1941, японские "Мусаши" осенью 1944 и "Ямато" весной 1945, и вот этот, "Рома". Но только последний был потоплен без применения авиаторпед. Собственно, это был самый крупный единовременный успех Люфтваффе за всю Вторую Мировую войну (14764).

9 сентября 1943 года в 2:30 утра эскадра боевых заблей ВМФ Италии под командованием адмирала Карло Бергамини йшла в последний поход. В составе кадры были два линкора: «Италия» и «Рома». Последнему не повезло: его потопи с помощью новейшего немецкого оружия - тяжёлых радиоуправляемых плаирующих авиабомб типа «Fritz- запущенных с самолётов Дорнье 217 из 3-й группы 100-й бомбардировочной эскадры. Бомбы навели на линкор по радиокомандам. В «Рому» попали два «Fritz-Х», после чего он переломился пополам и ушёл на дно. Так эффектно была ознаменована новая эра в развитии авиационного вооружения - радиоуправляемого оружия (15845).

9 сентября 1943 г. итальянская эскадра К. Бергамини подверглась нападению немецкой авиации с высоты 5000 м. Вероятность прямого попадания составила 0,3. Самолет-носитель во время полета бомбы находился над нею вне зоны корабельной ПВО.

В момент капитуляции Италии все боеспособные корабли направились сдаваться на Мальту. Командующий флотом адмирал К. Бергамини избрал в качестве флагмана совершенно новый линкор серии «Рома». Этот корабль ни разу не участвовал ни в одной боевой операции. И первый же поход линкора стал для него последним. 9 сентября отряд атаковали 11 бомбардировщиков Do217 бывшего союзника — Германии, применившие свое новое оружие. Каждый бомбардировщик нес по две управляемых бомбы. Управляемая по радио планирующая бомба весом свыше тонны пробила насквозь борт и палубу «Ромы» (суммарная толщина бронепалуб – 232 мм) и взорвалась под днищем. Уже одного этого было бы достаточно для полного выхода линкора из строя. Но второе попадание стало еще более разрушительным. От него сдетонировали передние погреба, и флагман пошел ко дну, унося с собой адмирала и 1522 человек команды. Шедшую следующей в строю «Италию» также пронзила насквозь еще одна такая же бомба, по счастью, разорвавшаяся уже за противоположным бортом. В «Литто рио» бомба не попала, хотя близкий разрыв Фрица вызвал незначительное повреждение рулевого управления. Ремонт позволил кораблю благополучно дойти до Мальты и сдаться англичанам, воссоединившись с «Витторио Венето». Эти же бомбы серьезно повредили английский линкор «Ворспайт», утопили крейсер «Спартан» и повредили крейсеры «Саванна» и «Уганда».

Планирующая бомба FX1400 (FritzX, SD1400X, X1) стала первой успешно испытанной и запущенной в производство управляемой бомбой. Всего было произведено приблизительно 1400 таких бомб.

Это была 1400-килограммовая бронебойная бомба, оснащенная четырьмя крестообразными крыльями и хвостовым кольцом с приводом управления. Бомбы несли специально оборудованные бомбардировщики Do217 или He177. Оператор самолета-носителя наводил бомбу на цель с помощью радиокомандной системы управления.

Для визуального наведения и наблюдения в бомбе типа FritzX в хвостовую часть устанавливался дымный трассер.

Рихард Фогт начал разработку управляемой бомбы, способной заменить FX1400. Обозначение планирующей бомбы BV.226 было изменено на BV.246 Hagelkorn (Хагелькорн – градина) (11686).

9 сентября 1943 войска союзников высадились в Салерно и Таранто (4962).

9 сентября в 1943 году высадка 4 англо-американских дивизий (5-я армия) в Салернском заливе (14764).

9 сентября в 1943 году в Италии начинается операция "Лавина" (до 19 сентября). Американские и британские части высаживаются в Салернском заливе. Немецкие войска отходят на линию Густава, перекрывающую полуостров сесернее Неаполя. В тот же день 1-я британская воздушно-десантная дивизия была высажена в Таранто и захватила аэродром в Фоджиа

9 сентября в 1943 году начинается операция "Хлопушка" в Италии (до 30 ноября). Англичане высаживают свои войска в районе города Таранто (на "каблуке" Апеннинского полуострова) и начинают наступление вдоль побережья в направлении немецкой обороны по линии Густава (14764).

9 сентября в 1943 году войска союзников высаживаются в Салерно и Таранто, Италия (14764).

September 9 1943 Allied landings at Salerno and Taranto (1050).

9 сентября 1943 союзники высадились в Салерно и Таранто (2262;1050) и началась операция Хлопушка, которая шла до 30 ноября (3907,243).

9 сентября 1943 итальянский флот отплыл из Таранто и Специи (2246,5).

9 сентября в 1943 году итальянский флот уходит из Специи на Мальту. Флагманский корабль «Рома» потоплен при этом управляемой авиационной бомбой (14764).

9 сентября 1943 застрелился бывший начальник генштаба итальянской армии генерал Уго Кавальеро (4962).

September 9, 1943: All Italian forces within the German-controlled areas of Italy, southern France, Yugoslavia, Albania and Greece are disarmed without opposition and made prisoners of war. The US Fifth Army (Clark) carries out a landing at Salerno in southern Italy. The Italian fleet sails to Malta where it surrenders to the Royal Navy. Formation of an anti-Badoglio, German-allied Italian government, the Republican Fascist Government of Salo, in northern Italy. Iran, under pressure from the Allies who occupy the country, declares war on Germany (3819).

9 сентября 1943 итальянские части были разоружены без сопротивления и объявлены пленными. 5А США (Кларк) высадилась в Салерно в Южной Италии. Итальянский флот совершил переход на Мальту и там сдался Королевскому ВМФ. В Сало в северной Италии было сформировано новое правительство. Иран под давлением союзников объявил войну Германии (3819).

9 сентября 1943 в Германии сформировано “национальное фашистское правительство Италии” (4962).

9 сентября в 1943 году создание в Италии Комитета национального освобождения — руководящего органа итальянского движения Сопротивления (14764).

9 сентября в 1943 году в Италии создан руководящий орган движения Сопротивления - Комитет национального освобождения. Немецко-фашистские войска оккупировали Северную и Центральную Италию (14764).

9-10 September 1943 German occupation of Rome (270) и это была авиадесантная операция Киссельринга (2246,5).

9 сентября в 1943 году оккупация немецкими войсками Северной и Центральной Италии (14764).

9 сентября 1943 Иран объявил войну Германии (4962).

9 сентября 1943 г. Иран формально объявил Германии войну (3871).

9 сентября в 1943 году Хорватия присоединяет отошедшие от нее в 1941 году к Италии области (14764).

9 сентября в 1943 году восставшие французские патриотические силы на Корсике заняли Аяччо. Две итальянские дивизии перешли на сторону восставших (14764).

9 сентября в 1943 году (9 сентября - 4 октября) освобождение острова Корсика партизанами совместно с частями движения «Сражающаяся Франция» (14764).

9 сентября в 1943 году после смерти царя Бориса в Болгарии создан Регентский Совет, а премьер-министром назначен беспартийный П.Димитров (14764).

9 сентября 1943 немецкий диверсионный отряд высадился на Шпицбергене и взорвал военные склады союзников (4962).

Авиапромышленность:

10 сентября 1943 г. опытный экземпляр самолета Ил-2 АМ-38ф с двумя крыльевыми пушками А.Э.Нудельмана и А.С.Суранова НС-45 с боезапасом по 50 снарядов на ствол был предъявлен на государственные испытания в НИИ ВВС КА.

Ввиду сложностей с доводкой автоматики пушки и проведения некоторых доработок на самолете испытания новой машины затянулись до 8 февраля

Полигонные испытания Ил-2 с НС-45 показали неудовлетворительную эффективность стрельбы из них в воздухе по малоразмерным целям. Главным образом из-за сильной отдачи пушек при стрельбе - максимальная сила отдачи авиапушки на наземном станке достигала 7000 кг.

В результате было принято решение машину в серию не запускать. Необходимо было уменьшить силу отдачи пушек, по крайней мере, до 4000 кг.

Позже для уменьшения отдачи при стрельбе ствол НС-45 был снабжен мощным дульным тормозом, поглощавшим до 85% энергии отдачи пушки (модификация НС-45М). Был установлен дульный тормоз и на пушку НС-37 (вариант НС-37М). Энергия отдачи поглощалась на 40%. Однако попыток установки таких пушек на Ил-2 не делалось.

Кроме НС-45, на Ил-2 АМ-38ф планировалась установка 45-мм пушек 0КБ-15 конструкции Б.Г.Шпитального - Ш-45. Последние испытывались на Як-9Т. Но поскольку испытания Ил-2 с НС-45 дали отрицательный результат, пушки Ш-45 на Ил-2 устанавливать не стали...

Надо признать, такое, скажем, невнимательное отношение ВВС КА к боевым свойствам как 37-мм пушки Б.Г.Шпитального Ш-37, имевшей значительно меньшую отдачу при стрельбе, чем НС-37, так и модернизированных пушек НС-37М и НС-45М является грубейшей ошибкой, не позволившей в течение войны обеспечить необходимые противотанковые свойства советской авиации.. (6467).

10 сентября 1943 г. опытный экземпляр самолета Ил-2 АМ-38Ф с двумя крыльевыми пушками НС-45 с боезапасом по 50 патронов на ствол был предъявлен на государственные испытания в НИИ ВВС.

Полигонные испытания Ила с 2хНС-45 проводились вплоть до 8 февраля 1944 года. Прицельная стрельба по наземным целям оказалась невозможным из-за сильной вибрации пушки. Аналогичная ситуация, хотя и в меньшей степени, складывалась и 37-мм версией Ила, к тому времени снятого с производства, поэтому работа по оснащению штурмовика 45-мм пушками потеряла всякий смысл (19200).

10 сентября 1943 г. опытный экземпляр самолета Ил-2 АМ-38ф с двумя крыльевыми пушками А.Э. Нудельмана и А.С. Суранова НС-45 с боезапасом по 50 снарядов на ствол был предъявлен на государственные испытания в НИИ ВВС КА. Ввиду сложностей с доводкой автоматики пушки и проведения некоторых доработок на самолете испытания новой машины затянулись до 8 февраля 1944 г. Полигонные испытания Ил-2 с НС-45 показали неудовлетворительную эффективность стрельбы из них в воздухе по малоразмерным целям. Главным образом из-за сильной отдачи пушек при стрельбе — максимальная сила отдачи авиапушки на наземном станке достигала 7000 кг. В результате было принято решение машину в серию не запускать. Необходимо было уменьшить силу отдачи пушек, по крайней мере, до 4000 кг. Позже для уменьшения отдачи при стрельбе ствол НС-45 был снабжен мощным дульным тормозом, поглощавшим до 85% энергии отдачи пушки (модификация НС-45М). Был установлен дульный тормоз и на пушку НС-37 (вариант НС-37М). Энергия отдачи поглощалась на 40%. Однако попыток установки таких пушек на Ил-2 не делалось (10695).

10 сентября 1943 года вышел приказ № 545с НКТП

Во исполнение постановления ГКО № 4078 от 9 сентября 1943 года:

Директору завода № 183 Максареву с сентября 1943 года прекратить изготовление и поставку НКАП бронекорпусов самолетов ИЛ-2 (6138, 245).

10 сентября 1943 в полёте на высоту второго варианта Ла-5 с М-82ФН (винт ВИШ-105В) и двумя ТК-3 (в некоторых документах он называется «ФТК») при работе мотора на первой скорости ПЦН с включёнными турбокомпрессорами сделали горизонтальную площадку на высоте 11650 м, которая являлась потолком, так как вертикальная скорость оказалась равной нулю. 11 сентября при попытке определить потолок при работе мотора на второй скорости ПЦН и включенных ТК-3, полёт пришлось прекратить на высоте 11750 м, так как температура головки первого цилиндра возросла до 280°С, а температура масла на входе в мотор — до 90°С. С той же целью 16 сентября состоялся ещё один полёт, который снова пришлось прекратить из-за повышения температуры головки первого цилиндра до 270°С, только на этот раз уже на высоте 12500 м. Температура масла на входе в мотор возросла до 88°С. После полёта в маслосистеме мотора обнаружили металлическую стружку, образовавшуюся в результате разрушения дисков нагнетателя.

Всего на Ла-5 с мотором М-82ФН и двумя турбокомпрессорами ТК-3 совершили 17 полётов, в том числе пять на высоту более 9000 м. При этом удалось отработать первую скорость нагнетателя, потолок на которой составил 11600 м. На второй скорости нагнетателя в последнем полёте достигли высоты 12500 м по прибору и на ней сделали кратковременную горизонтальную площадку. Причём высота 12500 м ещё не являлась потолком, и самолёт сохранял возможность горизонтального и вертикального маневров. Претензий к компоновке винтомоторной группы в целом, и к турбокомпрессорам, в частности, не было. Основные замечания относились к системе воздушного охлаждения мотора, не обеспечивавшей допустимого уровня температур головок цилиндров при полётах на больших высотах и при наборе высоты на режиме максимальной скорости, а также к винту ВИШ-105В, не позволяющему получить удовлетворительные значения КПД на высотах 11000-13000 м. НИИ ВВС в качестве своих рекомендаций заводу № 21 предложил для охлаждения мотора применить впрыск воды во всасывающую систему мотора, заменить винт ВИШ-105В другим или подобрать к нему другие лопасти, установить увеличенный маслорадиатор, а также разработать и испытать в полёте радиатор для охлаждения воздуха после турбокомпрессора. ЦИАМ, в рамках работ по определению оптимальных способов снижения температуры головки цилиндров на больших высотах, провёл экспериментальные исследования: по дополнительному обогащению смеси, впрыску воды и по работе на спирто-бензиновых смесях топлива.

17 сентября самолёт поставили в цех для замены мотора, установки нового увеличенного масляного радиатора и выполнения рекомендаций НИИ ВВС по применению системы впрыска воды в цилиндры мотора для снижения температур их головок. Заодно на машину поставили дополнительный бензобак на 60 кг, маслопомпу MLU-1 заменили на MLU-5, что в свою очередь потребовало переделки маслопровода. Все доводочные работы завершили в начале октября, и седьмого числа этого месяца, с целью продолжения лётных испытаний, в Горький вылетел лётчик-испытатель ЛИИ Г.М. Шиянов, не успев даже закончить испытания другого самолёта (15830).

На 10 сентября 1943 г. в различных частях и учреждениях советских ВВС насчитывалось 54 Bf 109, но только восемь из них были исправными. Нелетающие машины использовали как учебные пособия, образцы для ознакомления или устанавливали как временные памятники для демонстрации успехов Красной армии. По постановлению ГКО от 7 мая 1943 г. для выставки в парке им. Горького в Москве выделили по четыре Bf 109E, F и G-2 (23186)

10 сентября 1943 Ком. ВДВ КА Капитохин и Чл. Военсовета Громов писали письмо N 293245с НКАП А.И.Ш.:

"Сообщаем, что руководство проектированием и постройкой тяжелого десантного планера на заводе 468 НКАП мы согласны, как и было договорено, возложить на инженера-полковника П.В.Цыбина без освобождения его от работы в опытно-испытательном отделе ВДВ КА." (1780).

Другие оборонные отрасли:

10 сентября 1943 года в Челябинск, на имя старшего военпреда УСА ГБТУ КА инженера-полковника Маркина, пришло письмо за подписью Алымова:

«Довожу до Вашего сведения, что с 23 сентября 1943 года на всех выпускаемых самоходных артустановках СУ-152 должны быть установлены отсасывающие вентиляторы.

Об исполнении доложите.

Дирекция завода о вышеуказанном получит распоряжение от Нарком- танкопрома»'.

Можно с уверенностью говорить о том, что срочное задание было выполнено в срок. Вентиляторы на крыше получили самые последние машины сентябрьского выпуска, в такой же комплектации самоходные установки выпускались до конца производства (17484).

10 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4079 [О прекращении с 12 сентября 1943 г. мобилизации в КА рабочих металлургических заводов, угольных шахт и электростанций Донбасса.] (7138, 135).

10 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4080. О выделении 5 тыс. чел. для работы на ГАЗ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 136 (11012).

10 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4081. О мерах по обеспечению поставок металла подшипниковым заводам НКСМ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 137 (11012).

10 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4082. О мерах по развертыванию работ на строительстве Ульяновского автозавода им. Сталина НКСМ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 138 (11012).

10 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4083 О мероприятиях по расширению и окончанию строительства основных объектов Алтайского тракторного завода Наркомсредмаша.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 139-146, 147-152 (11012).

10 сентября 1943 года была подготовлена справка:

Завод № 13 НКВ – Усть-Катав

Завод № 66 НКВ – Златоуст

Завод № 631 НК электропромышленности (9274).

Армия:

10 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 10 сентября наши войска вели успешное наступление на Павлоградском направлении и, продвинувшись вперёд от 20 до 40 километров, овладели городом Барвенково, городом и железнодорожным узлом Чаплино, районным центром Харьковской области Петровская, районными центрами Днепропетровской области Петропавловка и Межевая, а также заняли свыше 140 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Верхний Бишкин, Шебелинка, Чепель, Протопоповка, Великая Камышеваха, Запаромарьевка, Андреевка, Степановка, Славянка, Вознесенка, Преображенка, Троицкое, Николаевка, Фёдоровка, Подгороднее, Ново-Павловка и железнодорожные станции Брагиновка, Фурсово, Кирпичёво, Демурино, Просяная.

В районе западнее и юго-западнее Сталино (Донбасс) наши войска, продолжая успешно развивать наступление, продвинулись вперёд от 10 до 20 километров и заняли город и железнодорожный узел ВолновахА, город КрасногоровкА, районный центр МарьинкА, крупные населённые пункты Александровка, Александринка, Ново-Троицкое, Николаевка, Бугас, Платоновка, Дмитриевка и железнодорожные станции Еленовский Карьер, Старо-Михайловка.

Наши войска, наступающие вдоль побережья Азовского моря, сломили упорное сопротивление противника и овладели городом и портом Мариуполь.

Севернее Брянска наши войска, преодолевая сопротивление противника, продвинулись вперёд от 5 до 10 километров и заняли более 80 населённых пунктов, в том числе Немеричи, Гуличи, Манино, Усохи, Савино, Вербежичи, Сукремль, Куява,Сурь, Улемль.

Южнее Брянска наши войска форсировали реку Десну, заняли на западном берегу Десны населённые пункты Камень, Крымский Бугор, Розовка и ведут бой за город Новгород-Северский.

На Прилукском направлении наши войска продолжали наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 15 километров, заняли свыше 80 населённых пунктов, в том числе районный центр Сумской области Липовая Долина.

В районе юго-западнее Харькова наши войска вели наступательные бои, в ходе которых улучшили свои позиции.

На Смоленском направлении наши войска продолжали вести бои по улучшению занимаемых позиций.

В течение 9 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 76 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 24 самолёта противника.

На Павлоградском направлении наши войска, продолжая успешное наступление, овладели городом Барвенково, городом и железнодорожным узлом Чаплино (Днепропетровская область), районным центром Харьковской области Петровская, районными центрами Днепропетровской области Петропавловка и Межевая. На перегоне железной дороги Славянок — Барвенково наши войска захватили до 600 вагонов, из них 400 вагонов с зерном и продовольствием, десятки вагонов с боеприпасами, медикаментами, обмундированием и заводским оборудованием. Кроме того, захвачены12 паровозов, склад боеприпасов, склад с горючим, склад с инженерным имуществом, большое количество снарядов, мин, гранат и патронов.

Советские танкисты, преследуя разгромленного противника, наносят ему тяжёлые потери. По неполным данным, за день боёв наши части истребили более двух тысяч немцев, подбили 30 танков и 8 самоходных орудий противника. Взято значительное число пленных.

Войска Южного фронта сломили упорное сопротивление немцев на реке Кальмиус и после ожесточённых боёв заняли город и порт Мариуполь.

Западнее и юго-западнее Сталино части Н-ского соединения, развивая наступление, стремительным ударом овладели городом и железнодорожным узлом Волноваха. Нашими войсками заняты город Красногоровка, а также ряд других населённых пунктов и железнодорожных станций. За день боёв уничтожено до 2.500 немецких солдат и офицеров, 8 тяжёлых танков, 38 орудий и свыше 200 пулемётов. Нашими войсками только в районе одной железнодорожной станции захвачено 14 немецких танков, 74 орудия разных калибров, 160 пулемётов, более 1.500 винтовоки автоматов, 70 автомашин, склад боеприпасов, склад зерна и 146 вагонов с разными военными грузами. Взято в плен 300 солдат и офицеров противника.

Севернее Брянска наши войска продолжали наступление и заняли более 80 населённых пунктов. Продвигаясь вперёд, части Н-ского соединения истребили до1.000 гитлеровцев и захватили 23 танка, 31 орудие, 62 вагона с военными грузами и несколько цистерн с горючим. Наступление советских войск было настолько стремительным, что на отдельных участках немцы даже не успели поставить мин. Наши бойцы захватили у дорог много штабелей мин.

Южнее Брянска наши войска вели бои за переправы и форсировали реку Десна. Захватив плацдарм на западном берегу реки, наши войска заняли несколько населённых пунктов и ведут бой за город Новгород-Северский. Бойцы Н-ской части, овладев одним опорным пунктом противника, истребили две роты гитлеровцев. Наши подразделения вылавливают и берут в плен мелкие группы немецких солдат, рассеянных в лесах.

На Прилукском направлении наши войска продолжали наступление. Противник спешно подбрасывает свежие резервы и контратаками пытается задержать продвижение советских частей. Бойцы Н-ского соединения отбили несколько вражеских контратак, а затем решительным ударом опрокинули немцев и заняли ряд населённых пунктов. На поле боя осталось до 600 вражеских трупов и 5 сгоревших танков. На другом участке наши подвижные отряды неотступно преследуют противника, не давая ему возможности закрепиться. Танкисты Н-ской бригады вышли в тыл отступающей немецкой колонне и разгромили батальон гитлеровцев. Захвачены трофеи и пленные.

Юго-западнее Харькова наши войска вели наступательные бои и заняли ряд опорных пунктов. Бойцы Н-ского соединения отбили несколько ожесточённых контратак танков и мотопехоты противника. На поле боя осталось свыше 300 вражеских трупов, 12 разбитых ненецких танков и 60 автомашин.

Партизанский отряд, действующий в Могилёвской области, ночью напал на крупный гарнизон противника. В ожесточённом бою партизаны убили и ранили свыше 200 немецких солдат и офицеров. В числе убитых — командир немецкого полка. Взяты пленные. Захвачены документы штаба полка, 18 пулемётов, много винтовок и автоматов. Партизаны этого же отряда разгромили автоколонну противника. Разбито10 автомашин с боеприпасами и продовольствием.

Пленный командир 168 полка 82 немецкой пехотной дивизии подполковник Вильгельм Матцмор рассказал: «Мой полк разгромлен и разбит. За несколько дней он потерял убитыми и ранеными 900 человек. Свыше 400 солдат и офицеров попали в плен. В августе я был в Берлине. Здесь я встретил полковника, моего друга и сослуживца. Он служил во Франции и недавно вместе с группой офицеров был отозван и получил назначение на Восточный фронт. Полковник заявил, что полный провал летней кампании на Востоке и успешное наступление русской армии вызвали растерянность и замешательство среди немецких офицеров. Некоторые офицеры берлинского гарнизона, с которыми мне пришлось беседовать, считают, что Германия зашла в тупик» (14765).

10 сентября в 1943 году начало Новороссийской операции войск Северо-Кавказского фронта и Черноморского флота. Руководит всеми наземными войсками командующий 18-й армией генерал-лейтенант К.Н.Леселидзе, десантной операцией — командующий Черноморским флотом вице-адмирал Л.А.Владимирский, а начальником высадки - командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Г.Н.Холостяков. После артподготовки и бомбовых ударов авиации в дело вступают торпедные катера, которые атакуют торпедами огневые точки на молах, боно-сетевые заграждения и доты на берегу Цемесской бухты. Затем в действие вступит морская пехота 255-й Краснознаменной бригады и батальоны 1339-го стрелкового полка. После успешной высадки десанта в бой будут введены свежие силы и утром 16 сентября город и порт Новороссийск будет освобожден. В изданной в начале 60-х шеститомной "Истории Великой Отечественной войны Советского Союза" удостоился упоминания и начальник политотдела 18-й армии полковник Л.И.Брежнев, который провел специальные совещания с командным и политическим составом, проверил, как идет подготовка к операции, в чем нуждаются войска, а также вручил партийные билеты и кандидатские карточки воинам, принятым в ряды Коммунистической партии, пожелал им быть мужественными и стойкими в бою, оправдать доверие партии, высокое звание коммуниста. (Леонид Ильич уже был с 1960 председателем Президиума Верховного Совета СССР.) Его боевые заслуги еще дважды были отмечены на почти четырех тысячах страниц. В первом случае он назван душой поистине героической обороны "Малой земли" под тем же Новороссийском, а в последнем отмечена хорошо поставленная пропаганда героических подвигов воинов армии уже генерал-майором Брежневым, когда за четыре месяца 1945 только в одном полку было выпущено 76 листовок "Слава Героям!" Вряд ли стоит сомневаться в личном мужестве полковника Брежнева во время войны, но кто из нас не помнит, что в недалекие времена вся история великой войны состояла из обороны "Малой земли" и прочих сражений (14765).

September 10, 1943: Soviet marines supported by naval units of the Red Fleet recapture the Black Sea port of Novorossisk (3819).

10 сентября 1943 морской десант, поддерживаемый ВМФ, захватил Новороссийск (3819).

10 сентября 1943 в десантной операции 13 катеров группы атаки берега выпустили 23 торпеда по берегу и 4 по молам Новороссийска. Взорвалось - 18. Потом группа атаки порта выстрелила по молам еще 8 торпедами (6002).

10 сентября 1943 советские войска освободили от фашистов Мариуполь и Новороссийск (4962).

Жизнь и внутренняя политика:

10 сентября 1943 в Москве состоялась премьера кантаты-симфонии А. Штогаренко “Украина моя ” (4962).

Внешняя политика:

10 сентября 1943 года

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ

1. Ваше послание от 8 сентября получил. Президент сообщает мне, что он телеграфирует Вам отдельно. Правительство Его Величества согласно на немедленное создание военно-политической комиссии трех держав с местом пребывания в Сицилии или в Алжире. Мы согласны, чтобы представитель Французского Национального Комитета Освобождения был четвертым членом комиссии. Я полагаю, что Президент Рузвельт также согласится с этим. Правительство Его Величества назначает г-на Гарольда Макмиллана, моего личного представителя при штабе генерала Эйзенхауэра в Алжире, причем он будет продолжать выполнять эти обязанности. Г-н Макмиллан является членом парламента и королевским министром и полностью осведомлен о положении на Средиземном море. Он пользуется полным доверием Министерства Иностранных Дел и правом постоянного доступа ко мне.

2. Я не предполагаю назначать военного представителя, так как г-н Макмиллан будет находиться в тесном контакте с англо-американским штабом. Однако я прикомандирую к нему квалифицированного штабного офицера в ранге бригадира. Мне кажется, что американский представитель будет находиться почти в таком же положении, хотя я не знаю, каковы будут планы американцев. Мы, конечно, вполне понимаем, что Вашему представителю, находящемуся далеко от своей страны, возможно, потребуется более сильное военное представительство.

3. Правительство Его Величества представляет себе, что функции комиссии должны быть следующими. Всем ее членам немедленно предоставлялась бы полная информация, имеющаяся в распоряжении трех правительств и Французского Национального Комитета Освобождения, о нынешних и будущих отношениях с Итальянским Правительством или с какими-либо другими правительствами противника, которые в будущем могут оказаться в аналогичном положении. Они встречались бы для обсуждения этих дел так часто, как они этого пожелали бы. Они поддерживали бы постоянную связь со своими правительствами и могли бы давать им советы коллективно или индивидуально. Они получали бы указания от своих правительств в отношении линии, которой они должны придерживаться, но их поощряли бы к проявлению инициативы. Все вышеизложенное не затрагивает окончательной верховной ответственности трех заинтересованных правительств. Не может быть речи о том, чтобы комиссия сама решала что-либо и предпринимала бы действия во исполнение этого. В Великобритании верховным органом является парламент, и он никогда не согласился бы на то, чтобы он был лишен в какой бы то ни было степени своих полномочий. Это было ясно сказано в моей предыдущей телеграмме.

4. В отношении встречи представителей министерств иностранных дел мы уступаем Вашему желанию, чтобы Москва была местом встречи. В соответствии с этим наш Министр Иностранных Дел г-н Идеи отправится туда в начале октября. Его будут сопровождать соответствующие сотрудники.

5. Повестка дня. Правительство Его Величества заявляет о своей готовности обсудить любой и всякий вопрос со своими русским и американским союзниками. Через несколько дней мы представим Вам наши соображения. Но мы особенно хотели бы узнать, какие главные вопросы Вы имеете в виду.

6. Эта встреча представителей министерств иностранных дел расценивается мной как чрезвычайно важная и необходимая предпосылка для- встречи трех глав правительств. Я доволен и с облегчением чувствую, что имеются хорошие перспективы того, что эта встреча состоится между 15 ноября и 15 декабря. Некоторое время тому назад я сообщал Вам, что я отправлюсь ради такой встречи в любой пункт, в любое время, с каким бы риском это ни было связано. Поэтому я готов отправиться в Тегеран, если Вы не считаете, что в Иране имеется более подходящее место. Я предпочел бы Кипр или Хартум, но я уступаю Вашим желаниям, Маршал Сталин. Я хочу сказать Вам, что от этой встречи нас троих, столь сильно желаемой всеми Объединенными Нациями, может зависеть не только наилучший метод скорейшего окончания войны, но и те хорошие мероприятия для будущности мира, которые позволят британской, американской и русской нациям оказать человечеству услугу на долгие годы.

7. Благодарю Вас за Ваши поздравления. Бадольо, кажется, действовал искренне. Сообщают, что итальянский военно-морской флот отплывает в наши порты. Сообщения из Салерно пока что хорошие. Мы высадили на берег значительные силы и ведем бои с немцами (7430).

10 сентября 1943 года было получено:

Ф. РУЗВЕЛЬТ и У. ЧЕРЧИЛЛЬ И. В. СТАЛИНУ *

Мы рады сообщить Вам, что генерал Эйзенхауэр принял безоговорочную капитуляцию Италии, условия которой были одобрены Соединенными Штатами, Советскими Республиками и Соединенным Королевством.

Войска союзников высадились около Неаполя и в настоящее время находятся в боевом соприкосновении с германскими войсками. Войска союзников также достигли хороших успехов в южной оконечности итальянского полуострова (7430).

10 сентября в 1943 году немецкий представитель в Стокгольме Кляйст доложил о предложениях Москвы, требовавшей отставки рейхсминистра восточных оккупированных территорий Розенберга или рейхсминистра иностранных дел фон Риббентропа (со своей стороны, Москва собиралась предпринять весьма решительный шаг: руководителем сепаратных переговоров с советской стороны был назначен заместитель наркома иностранных дел СССР Владимир Деканозов - доверенное лицо Лаврентия Берия и бывший советский посол в Берлине) Риббентропу. Министр был глубоко оскорблен, узнав, что Кремль требует его отставки. Он даже стал сомневаться в серьезности советского зондажа, но как раз в то время, когда Риббентроп и Кляйст обсуждали перспективы переговоров, вышел пресс-атташе МИДа и доложил, что московское радио сообщило о назначении Деканозова послом Советского Союза в Софии. Направление столь влиятельной персоны в Болгарию, которая являлась единственной союзницей Германии в Европе, сохранившей дипломатические отношения с СССР, свидетельствовало о самом серьезном отношении Сталина к идее сепаратных переговоров. Вечером Риббентроп поспешил в «Вольфшанце», чтобы обсудить с Гитлером предложения Москвы. Фюрер вроде бы заинтересовался информацией из Стокгольма. Он подошел к карте и стал показывать демаркационную линию, на которой можно было бы договориться со Сталиным. Однако на следующий день Гитлер вновь отложил решение этого вопроса, заявив, что должен поглубже над ним подумать (14765).

10 сентября в 1943 году японский посол в Москве Сато заявил наркому иностранных дел СССР Молотову о предложении японского правительства направить в Москву «высокопоставленное лицо, представляющее непосредственно японское правительство», для выполнения посреднической миссии в организации советско-германских переговоров. Однако, к тому времени Кремль уже отказался от идеи сепаратного мира с Германией. Советский МИД решительно отклонил предложения японцев (14765).

За рубежом:

10–12 сентября 1943 союзные войска зафиксировали только 158 самолето-пролетов немецких люфтваффе на плацдарм Салерно. Истребители союзников отражают большую часть немецких атак еще до того, как самолеты достигают плацдарма (20376).

10 сентября 1943 немцами впервые применена вакуумная бомба - в Средиземном море с ее помощью потоплен итальянский линкор “Рома”, шедший сдаваться союзникам (4962).

10 сентября 1943 в Средиземном море союзникам капитулировал итальянский флот (4962).

10 сентября 1943 вслед за известием о капитуляции Италии немецкие войска оккупировали Рим (4962).

10 сентября 1943 немецкие войска эвакуированы из Сардинии (4962).

September 11 1943 Germans occupy Rome (1050).

10-11 сентября 1943 немцыоккупировалиРим (270;1050).

10 сентября 1943 немцы заняли Рим (2262).

10 сентября в 1943 году Чан Кай-ши официально вступил в должность главы Национального Правительства Китайской Республики (14765).

Другие оборонные отрасли:

1-я декада сентября 1943 г. из СПРАВКИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БОЕПРИПАСОВ ОБКОМА ВКП(б) С.А. ПАНОВА О РАБОТЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БОЕПРИПАСОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1941-1943 гг.

В настоящее время на территории области расположены 14 действующих предприятий, 13 из которых производят различные боеприпасы и одно — спецтару. Большинство из них эвакуированы из западных областей ... Из расположенных в Новосибирской области предприятий боеприпасов 10 входят в систему Наркомата боеприпасов - заводы №№ 65, 136, 325, 386, 556, 564, 635, 677, «Большевик» и комбинат № 179. Два завода входят в систему НКПС - завод «Метрострой» № 2 и литейно-механические мастерские (снарядное производство Мичуринского ПРЗ), один в систему НКСтроя — завод № 10 и один в систему НКВД - НТК № 5 (завод «Чекист»). В результате ввода в строй эвакуированных с запада предприятий, ввода в действие и освоения мощностей крупнейшего предприятия области комбината № 179, строительства и пуска новых заводов промышленность боеприпасов области уже с начала 1942 года становится одной из крупнейших, ведущих отраслей промышленности и сейчас занимает по товарному выпуску продукции одно из первых мест в области. К концу 1943 года месячный выпуск товарной продукции промышленности боеприпасов достигает 140 млн. рублей, а номенклатура насчитывает свыше 40 боевых изделий, причем многие виды боеприпасов производятся в совершенно законченном виде и идут непосредственно на снабжение фронта. Кроме того, завод № 564 НКБ имеет в своем составе действующее производство радиостанций, выпускающее станции «А-7», и завод № 677 имеет действующее производство взрывателей КТМ-1.

Восстановление мощностей и их наращивание

Промышленность боеприпасов в области особенно быстро начала развиваться с конца второго полугодия 1941 года, в связи с прибытием эвакуированных из западных областей заводов и их восстановлением. Характеристику наращивания мощностей дает квартальная динамика их развития за период с начала войны до 1 сентября 1943 года. Таким образом, за 2 1/4 года Отечественной войны промышленность боеприпасов области выросла почти в 9 раз против июля 1941 года. Особенно быстрый темп наращивания мощностей относится к периодам IV квартала 1941 года и первого полугодия 1942 года, т.е. в течение 7—8 месяцев все эвакуированные заводы были пущены в эксплуатацию и уже к июлю 1942 года мощность промышленности достигает 140 млн. рублей против 21 млн. рублей в июле 1941 года. Дальнейшее освоение и улучшение технологии производства боеприпасов, а также ввод в эксплуатацию новых цехов способствовали дальнейшему наращиванию мощностей, и к сентябрю 1943 года промышленность боеприпасов выросла еще на 32 процента против июля 1942 года и достигла мощности в 185 млн. рублей в неизменных ценах. Характерно отметить быстрое наращивание мощностей по отдельным предприятиям промышленности боеприпасов области. Так, единственный в области снаряжательный завод № 635 НКБ прибыл в область в ноябре 1941 года, а к марту 1942 года его мощность определилась в 3,6 млн. рублей, к июлю 1942 года - 6,0 млн. рублей и к сентябрю 1943 года - уже 10 млн. рублей. Комбинат № 179, занимающий в области 60% удельного веса всего выпуска корпусов снарядов и мин и 33% всей промышленности боеприпасов, в декабре 1941 года достиг мощности 45 млн. рублей, а к сентябрю 1943 года — уже 62 млн. рублей, или дал рост на 38%. Если сравнить выпуск второго полугодия 1941 года с выпуском соответствующего периода 1942 года, то рост выпуска определяется в 6,3 раза и в дальнейшем стабилизируется. Необходимо отметить, что промышленность боеприпасов области имеет огромные резервы мощностей, до сих пор еще не использованные. Это ярко видно хотя бы из того, что среднемесячный выпуск валовой продукции в третьем квартале 1943 года равен только 131 млн. рублей в неизменных ценах, в то время как достигнутая мощность в сентябре 1943 года равна 185 млн. рублей, или имеющиеся производственные мощности использованы лишь на 71%. Характерно отметить, что в Новосибирской области в третьем квартале 1943 года обеспечивается снаряжение 100 % выпуска 76 мм снарядов, 100 % выпуска 122 [мм] снарядов, 60 % выпуска 152 [мм] снарядов, а по снаряжению 82 и 120 мм мин обслуживается ряд заводов, расположенных в других областях Союза. Кроме того, в области производится снаряжение целого ряда новых изделий, в частности снаряжение 57 мм ОФ снарядов, ФАБ-50, сухопутных мин ЯМ-5, а также снаряжение химических шашек ЯФУ и ЯМ-21, причем корпуса для последних производятся также на заводах области.

Производительность труда

Валовой выпуск продукции промышленности боеприпасов области в первом полугодии 1942 года по сравнению со вторым полугодием 1941 года увеличился в 6,3 раза, в то время как численность рабочих за этот же период увеличилась только в 3,4 раза. Эти данные ярко характеризуют тот резкий рост производительности труда, которого добились заводы боеприпасов за этот период. Бели во втором полугодии 1941 года выработка на одного рабочего составляла 10,9 тысячи рублей, то в первом полугодии 1943 года она достигает 18,7 тысячи рублей, или рост на 72%. Во втором полугодии 1943 года производительность труда продолжает расти и средняя месячная выработка на одного рабочего в третьем квартале 1943 года определяется в 3,3 тысячи против среднемесячной выработки на одного рабочего во втором полугодии 1,8 тысячи, или рост на 83%. Следует отметить, что значительному росту производительности труда в промышленности способствовало быстрое освоение рабочими норм выработки. Это характеризуется резким падением численности рабочих, не выполняющих норм выработки. Так, если во втором полугодии 1941 года рабочих, не выполняющих норм, было 4 376 человек, что составляло 38,5% к общей численности рабочих, то в III квартале 1943 года численность рабочих, не выполняющих норм, доходит до 2 905 человек, или 7,4% к общей численности рабочих, причем в основной своей массе это контингент учеников, недавно перешедших в группу рабочих. Следует отметить значительный рост производительности труда по отдельным предприятиям области. По заводу № 635 выработка на одного рабочего в первом полугодии 1943 года выросла по сравнению с первым полугодием 1942 года на 156%, а в III квартале 1943 года - на 274%. По комбинату № 179 выработка на одного рабочего в первом полугодии 1943 года достигает 18,5 тысяч рублей, или на 105% выше второго полугодия 1941 года, а в III квартале 1943 года выше на 140% против этого периода 1941 года.

Кадры промышленности

Кадры промышленности боеприпасов комплектовались из прибывших вместе с заводами людей, а также прибывающих в порядке мобилизации в основном из районов Новосибирской области и частично из районов других областей. За период со второго полугодия 1941 года по третий квартал 1943 года в промышленность прибыло в порядке мобилизации 27 222 человека, из них — 24 777 человек только из районов Новосибирской области. Таким образом, 70 % всего состава рабочих, или 56 % всей численности работающих, составляют трудящиеся, мобилизованные в Новосибирской области. Кроме указанного контингента в промышленности боеприпасов применяется труд заключенных. Так, во втором полугодии 1942 года в промышленности было занято 8 986 человек заключенных, или 21,5 % общей численности рабочих. В первом полугодии 1943 года численность заключенных снижается до 4 300 человек. За время Отечественной войны в промышленности боеприпасов значительно вырос удельный вес женщин-рабочих. Так, если во втором полугодии 1941 года удельный вес женщин-рабочих в общей численности рабочих составлял 20%, то в третьем квартале 1943 года этот процент достигает 52%. На заводах боеприпасов получили широкое развитие многообразные формы социалистического соревнования, а также применение новых форм труда, выдвинувшие значительное число лучших людей, передовиков производства. Число стахановцев выросло до 11 716 человек в третьем квартале 1943 года, что составляет 30 % к общей численности рабочих, против 15 % во втором полугодии 1942 года. Развитие движения за многостаночное обслуживание увеличило число многостаночников в промышленности. В третьем квартале 1943 года промышленность насчитывает 514 человек стахановцев, обслуживающих по нескольку станков одновременно. На заводах боеприпасов родилось движение тысячников Сибири, инициатором которого является инструментальщик комбината № 179 тов. Ширшов.

Трудовая дисциплина

Трудовая дисциплина в промышленности боеприпасов в течение всего периода войны и сейчас находится на крайне низком уровне и является совершенно неудовлетворительной. Число дезертиров ежегодно растет. Если в первом полугодии 1941 года с заводов дезертировало 141 человек, то в первом полугодии 1943 года число дезертиров увеличилось до 6 080 человек, что составляет 11,4% всех работающих. Всего за период Отечественной войны с заводов боеприпасов выбыло рабочих 31 872 человека, из них дезертировало 16 278 человек, ушло в армию 4 637 человек.

Результаты работы промышленности

За годы Отечественной войны промышленность значительно снизила себестоимость продукции, в результате чего накопление от выполнения техпромфинплана за отчетный период выразилось в размере 112,8 млн. рублей.

Материальво-бытовое обслуживание трудящихся и продовольственная база. Жилстроительство

За годы Отечественной войны жилищный фонд промышленности вырос на 31%. Если в первом полугодии 1941 года общий жилфонд определялся в 209 814 кв. метров с проживающими в нем 59 495 чел., то в третьем квартале 1943 года жилфонд составляет 274 560 кв. метров с проживающими в нем 79 178 чел., или в среднем 3,5 кв. метра на человека.

Продовольственная база

Широкое развитие коллективного и индивидуального огородничества и подсобных хозяйств заводов оказало промышленности боеприпасов огромную помощь в решении вопроса продовольственного обеспечения рабочих. Посевная площадь подсобных хозяйств заводов увеличилась в 1943 году против второго полугодия 1941 года в 2,9 раза [и] достигла 11 155 га. Посевная площадь индивидуальных огородов составила в первом полугодии 1943 года 742 га. Такой рост посевных площадей обеспечил резко увеличенный сбор овощей. В 1943 году собрано 17 494 тонны овощей и картофеля против 507 тонн в 1941 году. Резко увеличилось, поголовье рогатого и прочего скота. Если во втором полугодии 1941 года промышленность имела 1957 голов рогатого скота и 832 головы прочего скота, то в 1943 году промышленность имеет рогатого скота 7 898 голов и прочего скота 6 696 [голов], т.е. увеличение в 5,2 раза.

Зам. зав. отделом промышленности боеприпасов обкома ВКП(б) С. Панов

ГАНО. Ф. II - 4. Оп. 6. Д. 471. Л. 244-250. Копия. Экземпляр машинописной закладки (12160).

Авиапромышленность:

11 сентября 1943 вышел приказ ГУ ВВС КА, который предписывал на всех самолетах окаймлять звезды двумя полосами - белой - 50 мм и красной - 10 мм (198,122).

Другие оборонные отрасли:

11 сентября 1943 г. Из постановления бюро Башкирского обкома ВКП(б) об увеличении производства мин и гаубичных снарядов

В соответствии с постановлением ГКО № 8182сс от 28 августа 1943 года «Об увеличении поставок НКО 120 мм мин и 122 мм гаубичных снарядов» бюро обкома ВКП(б) постановляет:

1. Обязать директоров заводов — паровозоремонтного тов. Черемухина, завода № 154 [имени] КИМ тов. Дановича обеспечить в сентябре и октябре 1943 года производство и отгрузку снаряжательным заводам НКБ, а директора завода горного оборудования тов. Потапова производство и и отгрузку заводу № 154 и заводу № 1 Метростроя в количествах и по срокам:

| Наименование предприятий | Наименование изделий |  | Колнчество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь) |  |
|  |  | план | 1-я декаде* | И-я декада | Ш-я декада | план |  |
| Паровозо- | Корпуса 122 мм | 11000 | зоод | 4000 | 4000 | 12000 | Заводу |
| ремонтный | осколоч |  |  |  |  |  | № 161 НКБ |
| з-Д | ных снарядов |  |  |  |  |  |  |
| Завод № 154 | Корпуса | 2000 | 700\ | 700 | 800 | 2000 | Заводу |
| [имени] | 122 мм* мин |  |  |  |  |  | № 15 НКБ |
| КИМ |  |  |  |  |  |  |  |
| Завод горно | Литье корпу | 6000 | 3000 | 3000 | — | 6000 | 3-ду № 1 |
| го оборудо | сов 120 мм |  |  |  |  |  | Метр остр оя |
| вания | мин |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4000 | 1500 | 1500 | 1000 | 4000 | 3-ду № 1 |

(17279).

Предложить тов. Черемухину, т. Потапову и тов. Да- новичу полностью укомплектовать цеха, производящие корпуса 120 мм мин, 122 мм гаубичных снарядов, рабочей силой, в случае необходимости за счет рабочих других цехов и служащих завода.

Предупредить т. Черемухина, т. Потапова и т. Дано- вича, что они за невыполнение плана по производству и своевременной отгрузке корпусов 120 мм мин и 122 мм гаубичных снарядов будут привлечены к строгой ответственности.

Обязать тов. Генералова — начальника 4-го отделения движения Куйбышевской железной дороги подавать порожняк в течение сентября и октября 1943 года под погрузку готовых корпусов 120 мм мин и 122 мм снарядов и литья для них не позже чем через 10 часов после заявки директоров заводов в заявленных количествах независимо от плана, а также подачи вагонов по другим заданиям и срочности перевозки грузов. Загруженные вагоны прицеплять к первым проходящим маршрутным поездам.

...7. Обязать секретарей райкомов ВКП(б): Молотовского тов. Кузнецова, Кировского тов. Ломакина, Ленинского тов. Желяк взять под контроль выполнение заводами суточных заданий по производству и отгрузке корпусов 120 мм мин и 122 мм гаубичных снарядов и оказать заводам необходимую помощь...

Секретарь обкома ВКП(б)	Игнатьев

ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 100а. Лл. 76—78. Подлинник (17279).

11 сентября 1943 г. заказ на проведение работ по новым САУ был выдан лишь ЦАКБ, которое в установленные сроки не представило ни эскизного проекта, ни расчетов. Конкурс был завершен, так и не начавшись. Начальник ЦАКБ В.Г. Грабин сам выдвинул себе развернутые ТТТ к САУ на основании общих требований ар-туправления. Работы над данной САУ велись в ЦАКБ под индексом С-51 и были выполнены довольно быстро. Но уже на этапе расчетов оказалось, что выбранное решение в виде одного шасси танка КВ-1 С (как и У-19) имеет недостаточную длину опорной поверхности. А только ради ограниченного выпуска САУ НКТП, не справлявшийся с объемом выпуска тяжелых танков, не мог осваивать в серийном производстве специальное удлиненное шасси (с 7—8 парами опорных катков). Поэтому руководство ЦАКБ приняло решение продолжать работы по С-51 на шасси танка КВ-1 С с минимальными переделками (11417).

11 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4084. О мерах по обеспечению своевременного пуска доменной печи № 1, коксовой батареи №1 и ТЭЦ Челябинского металлургического завода.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 153, 154-156 (11012).

11 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4085 [О мерах по обеспечению своевременного пуска доменной печи № 1, коксовой батареи № 1 и первой очереди химических цехов Челябинского металлургического завода.] (7138, 157,158).

11 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4086 [О передаче HИИ стекла и опытного стекольного завода в HКПСМ и подчинении лаборатории стекловолокна HКЛП СССР.] (7138, 159).

11 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4087 О восстановлении Харьковского электромеханического завода им. Сталина.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 160-162 (11012).

11 сентября 1943 г. в соответствии с пост. ГКО № 4087 начато восстановление ХЭМЗ им. Сталина НКЭП (Русско-Балтийский электротехнический завод, Российская электрическая компания "Union", Российское АО «Всеобщая компания электричества "Union"», «Электросила-1», Харьковский электромеханический завод (ХЭМЗ) им. Сталина ВСНХ, НКТП, НКЭП, МЭТП, Харьковский электро-турбогенераторный завод (ХЭТЗ) НКМ, НПО «Электромеханический завод», ОАО «ХЭМЗ» /г. Рига;  г. Харьков Чугуевское ш. (1935 г.); пр. Сталина, 199 (1939 г.)/ /Украина 310037  г. Харьков Московский пр., 199/); 4.12.1943 г. - новое постановление ГКО № 4721 о мероприятиях по восстановлению завода; 5.03.1944 г. - постановление ГКО № 5317 о мерах неотложной помощи по восстановлению завода. В 1946 г. завод - в ведении МЭТП.

После войны разработан главный турбозубчатый агрегат ТВ-7 для крейсеров пр. 68бис. К 1953 г. были разработаны и начато изготовление ГТЗА ТВ-4 для тяжелых крейсеров пр. 82, в 1955 г. работы прекращены.

В 1976 г. завод преобразован в НПО «ЭМЗ». В 1990-е  г. преобразован в ОАО «ХЭМЗ».

Директор- Шибакин, (-12.1936-39 г.)- И.И. Лисин, (1939-40 г.)- И.Т. Скиданенко, (1940 г.)- А.И. Бертинов, (1960-е  г.)- И.В. Верба, (1990-е  г.)- В.В. Григорьев, (2003 г.)- А.В. Карпенко.

Гл. инженер (1937 г.)- Шевченко.

Гл. конструктор (1960-е  г.)- М.Н. Курочкин.

Начальники цехов: Шевченко.

Начальники отделов: (08.1938 г.)-Л.И. Шнее.

Производство: электрооборудование для командно-дальномерного поста КДП3-6 крейсера «Киров»; электродвигатели: УТ, постоянного тока ПН-20, -32 (1938);139 ГТЗА ТВ-7 (1940-е).

Харьковский турбинный, турбогенераторный завод им. Кирова НКТМ /г. Харьков/

В соответствии с пост. СТО от 11.07.1933 г. завод переориентирован на выпуск судовых энергетических установок.92 В конце 1930-х  г. строились самые мощные в мире главные механизмы для линкоров пр. 23.

В 01.1936 г. директор завода снят за невыполнение плана по сдаче турбин для кораблей ВМФ.

В 01.1937 г. завод влит в состав ХЭМЗ, объединенный завод получил название ХЭТЗ.

В 1941 г. после начала войны эвакуирован на площадку Уральского турбинного завода.

В соответствии с пост. ГКО № 4821 от 21.12.1943 г. начато восстановление Харьковского турбогенераторного завода им. Кирова; распоряжением ГКО № 4931 от 11.01.1944 г. на восстановление направлено 1500 военнообязанных, не годных к строевой службе.

В соответствии с пост. ГКО № 5810 от 4.05.1944 г. при заводе организовано КБ по проектированию главных турбозубчатых агрегатов (ГТЗА) для кораблей ВМФ.

Директор (-01.1936 г.)- Шибакин (снят), (01.1936 г.-)- Ицхакин.

Зам. директора (1936 г.-)- Девьятков (репрессирован), (1936 г.-)- Флаум.

Технический директор (-1937 г.)- Зак.139

Производство; ГТЗА: для эсминцев пр. 7 (1930-е), для крейсеров пр. 26 «Ворошилов» (1936), пр. 26бис (1937) для линкоров пр. 23 (1938-40-).

Октябрьский завод низковольтной аппаратуры /Башкирия  г. Октябрьский/

Был в 1960-е  г., в 1977 г. вошел в состав ПО «Электроаппарат». В 1987 г. завод перешел на выпуск оборонной продукции и вновь стал самостоятельным (11982).

Армия:

11 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 11 сентября на Павлоградском направлении наши войска, продолжая развивать наступление, продвинулись вперёд от 10 до 12 километров и заняли свыше 70 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Михайловка, Кисели, Гусаровка, Асеевка, Шевелёвка, Волвенково, Лозовенька.

Западнее и юго-западнее города Сталино (Донбасс) наши войска, преодолевая сопротивление противника, продвинулись вперёд от 10 до 15 километров, заняли свыше 40 населённых пунктов, в том числе Успеновка, Елизаветовка, Екатериновка, Константиновка, Ново-Михайловка, Валеряновка, Ивановка, Октябрьское, Красновка, Чердаклы и железнодорожные станции Велико Анадоль, Кальчик.

На Нежинском направлении наши войска на отдельных участках продвинулись вперёд от 6 до 10 километров и заняли свыше 20 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Стрельники, Великая Загоровка, Карабутово, Юрьевка, Пикари и железнодорожную станцию Плиски.

Севернее Брянска наши войска, преодолевая сопротивление противника, продвинулись вперёд от 5 до 10 километров и заняли свыше 60 населённых пунктов, в том числе Старое и Новое Хотмирово, Матрёновка, Ивановичи, Бытош, Большая и Малая Жуковка, Романовна, Коробино.

Южнее Брянска наши войска заняли несколько населённых пунктов и среди них Фроловка, Гаврилково, Пролысово, Сытенки.

Юго-западнее Харькова наши войска продвинулись вперёд от 5 до 8 километров и заняли несколько населённых пунктов.

На Смоленском направлении наши войска продолжали вести бои по улучшению занимаемых позиций.

В течение 10 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 46 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 49 самолётов противника.

На Павлоградском направлении наши войска продолжали успешное наступление и заняли свыше 70 населённых пунктов. Противник оказывает сопротивление, цепляясь за высоты и укреплённые населённые пункты. Наши подвижные отряды, проникая на фланги немцев, наносят им стремительные удары. Под угрозой окружения гитлеровцы в беспорядке отступают. На одном участке наши бойцы уничтожили свыше 600 солдат и офицеров противника, 12 орудий и 42 автомашины с различными грузами. Захвачены 200 тонн горючего, крупный продовольственный склад и другие трофеи. На другом участке части Н-ского соединения уничтожили 11 немецких танков. Захвачены полностью исправный тяжёлый немецкий танк, 10 орудий и другие трофеи. Взяты пленные.

Войска Южного фронта продвинулись вперёд до 15 километров и заняли свыше 40 населённых пунктов. Наши кавалеристы и моторизованная пехота перехватывают пути отхода противника, уничтожают его живую силу и технику. На одной из станций захвачено до 1.000 железнодорожных вагонов, часть из которых с военными грузами. Батальон немецкой пехоты, оборонявший станцию, уничтожен. Его остатки взяты вплен. Бойцы Н-ской кавалерийской части перехватили в степи немецкую автоколонну. Захвачено 35 автомашин с боеприпасами.

На Нежинском направлении наши войска продолжали наступление. Бойцы Н-ского соединения, преодолевая возросшее сопротивление немцев, продвигались вперёд, заняли несколько населённых пунктов и железнодорожную станцию Плиски. В бою за станцию Плиски уничтожено до батальона немецкой пехоты. Части другого нашего соединения отбили контратаку противника и уничтожили свыше 300 немецких солдат и офицеров, 6 танков и 2 самоходных орудия типа «Фердинанд». Захвачены у немцев 9 орудий и склад боеприпасов.

Севернее Брянска наши войска развивали наступление и заняли свыше 60 населённых пунктов, в том числе рабочий посёлок Бытош. Немцы подтянули подкрепления с других участков и упорно защищали этот посёлок. Наши части обошли Бытош с двух сторон и стремительным ударом опрокинули противника. На поле боя осталось до 700 трупов немцев. Захвачено 5 орудий, 41 пулемёт и другиетрофеи.

Юго-западнее Харькова наши войска вели наступательные бои. Противник подтянул свежие части и контратаками пытался задержать продвижение наших войск. На одном участке в течение дня гитлеровцы предприняли четырнадцать следовавших одна за другой контратак. Бойцы Н-ского соединения отбили все контратаки немцев. Противник потерял только убитыми 800 солдат и офицеров. На другом участке наши пехотинцы и танкисты выбили противника из нескольких населённых пунктов, в боях за которые уничтожено свыше 400 гитлеровцев.

На Смоленском направлении наши войска вели бои за улучшение своих позиций. Юго-западнее Ельни подразделения Н-ской части овладели сильно укреплённым опорным пунктом немцев. Не дав противнику опомниться, наши бойцы переправились через водный рубеж и заняли три населённых пункта. В этом бою уничтожено более двух рот гитлеровцев. Захвачена артиллерийская батарея, 54 пулемёта и другие трофеи.

Авиацией Краснознамённого Балтийского флота потоплен транспорт противника водоизмещением в 5 тысяч тонн.

Литовский партизанский отряд взорвал 4 моста на шоссейной дороге, по которой немцы перебрасывали войска и боеприпасы. Кроме того, партизаны взорвали 5автомашин противника и разрушили несколько километров телефонно-телеграфнойлинии связи. Партизаны другого литовского отряда пустили под откос два немецких воинских эшелона. В результате крушения разбиты 60 вагонов и платформ. Движение поездов на этом участке железной дороги было прекращено на несколько суток.

Пленный фельдфебель 11 роты 21 полка 17 немецкой пехотной дивизии Гергарт Рейнер рассказал: «Наш полк стоял в Таганроге. Мы непрерывно совершенствовал истарые укрепления и строили новые. Солдат заставляли работать по 12—14 часов в сутки. Когда стало известно о том, что русские войска заняли Орёл и Белгород и приближаются к Харькову, все приуныли. Вскоре наступила и наша очередь. Русские нанесли нам удар там, где мы его меньше всего ожидали. Они зашли с тыла. Воспользовавшись замешательством в наших рядах, русские быстро сомкнули кольцо, и мы оказались в ловушке. Сопротивляться было бессмысленно, и мы сдались в плен».

В заключение военнопленный заявил: «Во время войны я получил отпуск по болезни. Отпуск проводил в небольшом городке Швейгерн. В прошлом году ещё многие мои земляки мечтали о приобретении плодородных украинских земель. Некоторые собирались ехать «осваивать Русланд». Теперь на них смотрят, как на сумасшедших. Сейчас только и говорят о новом потоке траурных извещений. За июль в наш небольшой городок поступило с Восточного фронта свыше 350 извещений о гибели солдат и офицеров» (14766).

11 сентября 1943 года четыре В-25 сели на аэродроме Клизово под Петропавловском после налета американской авиации на Парамушир. Все эти машины принадлежали 77-й эскадрилье ВВС армии США. Еще один бомбардировщик добавился через год, 17 сентября 1944 года. Всего на Камчатке приземлились 12 В-25. Последний из них, B-25J Р.Уолбринка, сильно поврежденный японскими зенитчиками, сел на брюхо 10 июня 1945 года. Несколько самолетов удалось отремонтировать и поставить в строй 128-й смешанной дивизии. На 27 августа там имелось пять В-25, из них четыре - в 903-м бомбардировочном полку. Все они были разных модификаций - С, D, G, и J. Их использовали как учебные, для подготовки к получению американских бомбардировщиков А-20, а также для различных вспомогательных целей (3457,97).

Жизнь и внутренняя политика:

11 сентября 1943 создан государственный украинский хор имени Г. Веревки (4962).

Внешняя политика:

11 сентября 1943 года было получено:

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО МАРШАЛУ СТАЛИНУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА

Благодарю Вас за Ваше послание, которое я получил сегодня.

Я согласен на немедленную организацию военно-политической комиссии, но полагаю, что Алжир подходил бы больше, чем Сицилия, хотя бы по соображениям поддержания связи, и поэтому предлагаю, чтобы она собралась в Алжире во вторник, 21 сентября. Конечно, будет предоставлена полная информация относительно хода текущих и будущих переговоров, но члены комиссии не должны иметь неограниченных полномочий. До принятия окончательных решений полномочия на таковые должны быть испрошены у правительств.

Я полностью согласен иметь французского представителя в этой комиссии. Для всех нас важно, чтобы сохранялась полная секретность всей ее работы.

Что касается встречи наших трех представителей, то я с радостью соглашусь с тем, чтобы местом встречи была Москва, а датой — начало октября, например 4-го, в понедельник. Я пошлю Вам через два-три дня предполагаемый неофициальный список подлежащих обсуждению вопросов, но я полагаю, что три участника после того, как они познакомятся друг с другом, почувствуют себя непринужденно и обсудят любые другие вопросы, которые могут возникнуть.

Я весьма обрадован Вашей готовностью одобрить третье предложение, а время — приблизительно в конце ноября — было бы подходящим. Я вполне понимаю, что военные события могут изменить обстановку для Вас, для г-на Черчилля и для меня самого. Тем временем мы можем исходить из вышеупомянутого. Что касается меня лично, то у меня имеются сомнения лишь в отношении места и только потому, что оно расположено несколько дальше от Вашингтона, чем я рассчитывал. В это время мой Конгресс будет заседать, и согласно нашей конституции я должен принимать решения в отношении законодательных актов в течение десяти дней. Другими словами, я должен принимать документы и возвращать их Конгрессу в течение десяти дней, а Тегеран подвергает это серьезному риску, если будет плохая летная погода. Если нельзя будет воспользоваться азореким маршрутом, то это означает, что придется следовать.через Бразилию и через Южную Атлантику. По этим причинам я надеюсь, что Вы подумаете о каком-либо районе Египта, который также является нейтральным государством и где могут быть приняты все меры для нашего удобства.

Я считаю, что у нас всех троих в действительности есть успехи (7430).

За рубежом:

11 сентября 1943 г. соединение германских самолетов Do 217 нанесло удар по порту Салерно в Италии, где базировалось много кораблей союзников. Бомбы «Фриц-Х» сбрасывались с высоты 5,5 км. На такой высоте из всех союзных истребителей могли действовать только «Лайтинги». Первыми были сильно повреждены американские крейсера «Филадельфия» и «Саванна». По «Филадельфии» немцы «промазали», и бомба взорвалась у его борта, в результате чего крейсер получил небольшие повреждения. «Саванне» повезло куда меньше — бомба попала в крышу третьей 152-мм башни и взорвалась в погребе, и только быстрое поступление воды предотвратило взрыв боеприпасов. На корабле погибло 197 человек. Кое-как «Саванна» была отбуксирована на Мальту, а после частичного ремонта отправлена в США. Там ее чинили до сентября 1944 г., причем после этого крейсер в боевых действиях не участвовал, а использовался в учебных целях. В конце того же дня, 11 сентября, воздушная торпеда попала в английский крейсер «Уганда» (15225).

11 сентября 1943 бомбардировщика Люфтваффе Dornier Do 217 сильно повреждает легкий крейсер USS Savannah ВМС США с с использованием Fritz X в Салерно, Италия, что выводит его из эксплуатации на год (20376).

11 сентября в 1943 году крейсер «Саванна» получает попадание радиоуправляемой бомбы «FX-1400». Погибли 197 человек (14766).

11 сентября 1943 французский ас Пьер Ле Глоан (18 побед) погиб в авиакатастрофе (20376).

11 сентября 1943 Рим взят немецкими войсками (4962).

September 11 Sat. 1943 Italian Fleet surrenders to the Allies (1064).

11 сентября 1943 итальянский флот сдался союзникам (1064).

September 11, 1943: British 8th Army occupies Brindisi in southern Italy. German officers captured by the Red Army form an anti-Hitler association, the "Bund deutscher Offiziere" (3819).

11 сентября в 1943 году английские войска заняли Салерно (14766).

11 сентября 1943 британская 8А заняла Бриндизи в южной Италии (3819).

11 сентября 1943 германские офицеры, захваченные в плен, сформировали антифашистский Союз Офицеров (3819).

11 сентября 1943 вооруженные формирования Свободной Франции освободили Корсику (3481).

11 сентября 1943 11 армия военно - воздушных сил начинает третий рейд против японских баз на Курильских островах - семь B-24 освободителей и 12 B-25 Mitchells сбрасывают 12 тонн (12 000 кг) бомбы на Парамушире и Shumushu. Во время 50-минутного воздушного боя с участием 60 японских истребителей три бомбардировщика были сбиты, а семь получили настолько серьезные повреждения, что потерпели крушение в нейтральном Советском Союзе , где их интернировали. Неся самые большие потери в любой отдельной миссии, 11-я авиационная армия теряет половину своей дальнобойной ударной мощи во время налета и не предпринимает дальнейших бомбардировок Курил в 1943 году (20376).

Авиапромышленность:

В период с 12 сентября по 18 ноября 1943 г. в ЦАГИ по заданию наркомавиапрома проводились специальные летные испытания самолета Ил-2 АМ-38ф на вибрацию. Инициатором этих исследований был винтовой завод № 35.

Здесь следует сказать, что военпреды на заводе № 30 в июле — августе отбраковали по этой причине довольно много самолетов. Ни самолетостроители, ни моторный завод, ни винтовой своей вины не признавали. Это и послужило поводом для проведения детальных исследований причин возникновения сильных вибраций на самолетах Ил-2 и разработки мероприятий для их устранения.

Руководил работами начальник 2-го отдела лаборатории № 3 института профессор М.В. Келдыш. В состав группы входили: начальник группы вибраций С.П. Стрелков, Н.Н. Чернышев и А.И. Панкратов.

Испытания проводились на самолете Ил-2 зав. № 302786 с мотором АМ-38ф зав. № 4591698 и винтом АВ-5л-158 зав. № 063675. Этот самолет вследствие интенсивных вибраций от винтомоторной группы военной приемкой завода № 30 был признан не подлежащим сдаче по бою, естественно, и оплате.

Оказалось, что имевшие место на всех режимах полета самолета сильные вибрации имеют частоту, совпадающую с частотой оборотов винта. При этом периодические вибрации с частотой оборотов винта, вызываемые винтомоторной группой, усиливались в интервале 1850—1950 об/мин коленчатого _вала мотора. Эти вибрации носили резонансный характер, наиболее резко выраженный в диапазоне частот, в котором лежат три собственные частоты моторной установки.

Рабочая группа ЛИИ сделала вывод, что одним из основных >, источников возникновения вибрации винтомоторной группы, передающейся затем на весь самолет, является винт. Однако даже «если статическая балансировка винта будет выдержана, то все-таки могут появиться резонансные вибрации (значительно меньших амплитуд), возбуждаемые винтом на режимах работы |мотора порядка 1800—2000 об/мин».

Проверка статической балансировки винта зав. № 063675 Доказала, что он имеет статическую разбалансировку, почти в 6 раз превышающую норму. После балансировки винта интенсивность вибрации значительно уменьшилась, но полностью не исчезла. Дополнительные полеты этого самолета с другим том зав. № 0237443, имеющим нормальную балансировку, эдтвердили полученные результаты.

Выборочная проверка балансировки еще двух винтов АВ-5л-158 зав. № 083648 и № 083682, взятых наугад из сборочного цеха завода № 30, показала, что эти винты имеют разба-лансировку в 4—5 раз выше нормы. То есть наличие значительного количества случаев вибраций на серийных самолетах завода № 30 вызвано недостаточным входным контролем балансировки винтов.

Одновременно для устранения резонансных колебаний при сбалансированном винте и уменьшения вибраций всего самолета группа ЛИИ НКАП разработала простейшую схему амортизации самолета, обеспечивавшую «ослабление передачи периодических сил винта и мотора на планер самолета и понижение собственных частот моторной установки».

Предложенная схема амортизации состояла из резиновых прокладок, установленных между лапой мотора и моторной рамой, резиновых шайб, которые кладутся под затяжную гайку болта крепления мотора и резиновых втулок, надеваемых на болты крепления мотора. Резиновые прокладки являлись основными упругими элементами амортизации. Резина работала на сжатие при вертикальных и на сдвиг при поперечных перемещениях мотора. При этом диаметр отверстий под болты крепления мотора увеличивался на 2 мм, вследствие чего они получили возможность перемещаться в поперечном направлении.

Амплитуда колебаний мотора значительно уменьшилась, а верхняя граница зоны резонансных колебаний мотора понизилась до 1700 об/мин. Особенно сильное влияние мотора оказалось на вибрации капота мотора, на котором совершенно исчезли вибрации, возбуждаемые винтом, несмотря на то, что они имели место на моторе.

В заключение отчета заводам рекомендовалось усилить контроль статической балансировки винтов и установить мотор на резиновые амортизаторы (11474,373).

С 12 сентября по 18 ноября ЦАГИ по заданию НКАП 54 Штурмовик Ил-2 № 302114 в аэродинамической трубе Т-101 провел специальные летные испытания самолета Ил-2 на вибрацию. Руководил работами начальник 2-го отдела лаборатории № 3 института профессор М. В. Келдыш (19727).

12 сентября 1943 в НИИ ВВС закончились гос. испытания модернизированного самолета Ил-2И с мотором АМ-38Ф в варианте "истребителя бомбардировщиков" (самолет N 7581 - 1877581 - производства завода 1, сделанный июле 1943), которые проходили с 9 августа 1943 и было подписано Заключение (1862).

Другие оборонные отрасли:

12 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4088 О бесперебойном снабжении спиртом заводов синтетического каучука Hаркомрезинпрома и мерах помощи спиртовой промышленности Hаркомпищепрома СССР. (7138, 163-170,171-186).

12 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4089. О мерах по обеспечению отгрузки крепежного леса для НКУП в сентябре и октябре 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 187-193, 194-196 (11012).

12 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4090 О мерах по обеспечению нормальной работы ТЭЦ Hово-Тагильского металлургического завода в зиму 1943-44 гг. (7138, 197-199,200).

12 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4091 О мероприятиях по обеспечению бесперебойной работы шлюза № 10 (у г. Углича) и шлюза № 11 (у г. Рыбинска). (7138, 201-205,206-212).

12 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4092 О производстве снарядов М-13, М-20, 122 мм гаубичных и 120 мм мин в сентябре и IV кв. 1943 г. на предприятиях ленинградской промышленности. (7138, 213,214-217).

12 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4093 О переделке катапульт, установленных на кораблях Военно-Морского Флота, под самолеты типа "Спитфайр" и Бе-4. (7138, 218-219,220-221).

12 сентября 1943 г. вышло решение ГКО №4093, согласно которому на крейсере «Молотов» должны были установить модернизированную катапульту ЗК-1А (10685).

12 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4094. Об улучшении условий работы Центрального артиллерийского конструкторского бюро Наркомата вооружения.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 222-225, 226 (11012).

12 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4095. О передаче освобождаемых из лагерей НКВД 1000 чел. на постоянную работу на Сталиногорский химкомбинат и Уралхимпромстрой с отсрочкой от призыва.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 150, лл. 227 (11012).

Армия:

12 сентябряв 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 12 сентября западнее и юго-западнее города Сталино (Донбасс) нашивойска продолжали наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 30 километров, заняли свыше 50 населённых пунктов, в том числе районный центр Сталинской области Старый Керменчик и крупные населённые пункты Алексеевка, Богатырь, Hobo-Украинка, Павловка, Евгеновка, Ново-Петриковка, Ново-Каракуба, Малая Янисаль.

На Прилукском направлении наши войска, преодолевая сопротивление противника, продвинулись на отдельных участках вперёд от 8 до 20 километров и заняли свыше 70 населённых пунктов, в том числе город Гадяч и крупные населённые пункты Ющенковка, Андреевка, Герасимовка, Старый, Погарщина, Розбишевка, Красно-Знаменка, Середняки, Петривка, Малая Будища.

На Нежинском направлении наши войска продолжали наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 12 километров, заняли свыше 20 населённых пунктов и среди них крупные населённые пункты Берестовец, Прохоры, Сиволож, Хорошее Озеро, Ивангород, Хвастовцы, Григоровка, Курень.

На Рославльском направлении наши войска, преодолевая сопротивлениепротивника, продвинулись вперёд от 6 до 8 километров и заняли свыше 60 населённых пунктов, в том числе Березовка, Садулина, Логачёво, Ведёрники,Ветитное, Покровское, Заболовка, Кожаны, Лазинки.

На Брянском направлении наши войска вели наступление и, продвинувшись на отдельных участках от 4 до 6 километров, заняли свыше 40 населённых пунктов, втом числе крупные населённые пункты Ольшаница, Пупково, Березина, Пастушье, Малое Полпино и железнодорожные станции Верещеевка, Стекляная Радица. Белыеберега (20 километров восточнее Брянска).

Юго-западнее Харькова наши войска, преодолевая сопротивление противника, продвинулись вперёд на 3—4 километра и заняли несколько населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Левандаловка, Костев, Литвиновка.

На остальных участках фронта наши войска вели боевую разведку и артиллерийско-миномётную перестрелку с противником.

В течение 11 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 64 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 28 самолётов противника.

Западнее и юго-западнее города Сталино наши войска, развивая наступление, заняли свыше 50 населённых пунктов. Противник, опираясь на заранее подготовленные оборонительные рубежи, пытался задержать продвижение советских частей. Наши бойцы стремительным ударом прорвали в ряде мест оборону противникаи продолжают продвигаться на запад. Н-ская часть отразила несколько вражеских контратак и уничтожила 30 немецких танков, в том числе 10 танков типа «Тигр». На другом участке части Н-ского соединения, с боями продвигаясь вперёд, уничтожили более 1.500 немецких солдат и офицеров, 14 танков, 45 орудий, 86 пулемётов и 90 автомашин. Захвачены трофеи, в числе которых 9 танков, 24 орудия, 142 пулемёта,13 паровозов, 600 вагонов и 4 склада с разными военными материалами. Взято 250 пленных.

Н-ское кавалерийское соединение, преследуя противника, овладело районным центром Старый Керменчик. Захвачено 80 автомашин, 11 орудий, склад боеприпасов и склад с продовольствием.

Наша мотопехота и кавалеристы освободили 4.000 советских граждан, которых немцы угоняли на каторгу в Германию.

На Прилукском направлении наши войска продолжали успешное наступление. Бойцы Н-ского соединения переправились через реку Псёл и после ожесточённых боев овладели городом Гадяч. Части другого соединения, сломив сопротивление противника, заняли ряд населённых пунктов. В этих боях уничтожено до 1.000 немецких солдат и офицеров. Захвачены трофеи, среди которых 11 немецких танков.

На Нежинском направлении части Н-ского соединения, преодолевая упорное сопротивление и отбивая контратаки противника, продолжали наступление и заняли свыше 20 населённых пунктов. В бою за один из населённых пунктов истреблено 400 гитлеровцев, захвачено 6 орудий, 27 пулемётов и два склада боеприпасов. На другом участке наши бойцы отбили контратаку противника и уничтожили 8 танков и 200 гитлеровцев.

На Брянском направлении наши войска продолжали наступление. Бойцы Н-скогосоединения, преодолевая лесные завалы и минные поля противника, с боями продвигались вперёд. Немцы оказывают упорное сопротивление, но под ударами наших частей вынуждены оставлять одну позицию за другой. Восточнее Брянска советские бойцы заняли железнодорожную станцию Белые Берега. Контратаки противника отбитыс большими для него потерями. Уничтожено свыше 600 вражеских солдат и офицеров, 12 орудий и 30 автомашин. Захвачено у противника 9 орудий, 7 миномётов, 36 пулемётов и 3 паровоза. Взято 190 пленных.

Юго-западнее Харькова наши войска с боями продвигались вперёд и заняли несколько населённых пунктов. Части Н-ского соединения сломили сопротивление противника и овладели сильно укреплённым узлом немецкой обороны. Захвачено 3немецких танка, 12 орудий, 39 пулемётов и склад боеприпасов.

Партизанские отряды имени Чапаева, имени Пархоменко и имени Суворова, действующие в Черниговской области, за семь дней пустили под откос 14 немецких воинских эшелонов. Разбиты 12 паровозов и свыше 100 вагонов и платформ. Партизаны отряда, действующего в Запорожской области, взорвали железнодорожный мост. Движение поездов на этом участке железной дороги прервано на длительный срок.

На сторону Красной Армии перешла группа солдат 113 немецкой пехотной дивизии. Перебежчик Рудольф Д. рассказал: «113 дивизия зимой была уничтожена под Сталинградом. Весной во Франции была сформирована новая дивизия, которой присвоили тот же номер. Девятнадцатого июля дивизия выехала из Франции. Наш полк прибыл на станцию Ярцево и вскоре был брошен в бой. В первых же боях мы понесли тяжёлые потери. Солдаты говорят: «Мы унаследовали не только номер злополучной дивизии, но и её судьбу». Перебежчик солдат того же полка Отто Р. сообщил: «Офицеры говорили, что наша дивизия, укомплектованная молодыми необстрелянными солдатами, будет занимать спокойный участок фронта. Они нас обманули. За один день от артиллерийского огня русских моя рота потеряла 60 человек убитыми и ранеными. За три дня боёв рота фактически перестала существовать» (14767).

12 сентября 1943 И-16 посадили под Петропавловском Камчатским Б-25 и Б-24 (1808,42).

12 сентября 1943 у нас сели сразу два B-24D. Один нашел аэродром Елизово под Петропавловском сам. Пилот Р.Памман посадил машину с поврежденным двигателем. Второй бомбардировщик, К.Вагнера, привел наш И-16. Одни из этих самолетов, N 41-23891, в последствии стал первым "Либерейтором" советской дальнебомбардировочной авиации. Номер второго в документах дивизии записан как 02355, что явно ошибочно. Бомбардировщик N 41-23891 представлял собой B-24D-10, изготовленный заводом в Сан-Диего и прошедший доработку в модификационном центре в Оклахоме - в носовой части поставили вторую турель А-6, такую же, как в хвосте. С Камчатки в Кратово самолет перегонялся экипажем из 1-й перегоночной дивизии: В роли первого пилота выступал командир 2-го полка А.П.Мельников (3457,116).

12 сентября 1943 г. И-16 посадили под Петропавловском В-25 и В-24, а 12 июня 1944 г. отбили от японских истребителей американскую "Вентуру" и привели се на свой аэродром. Известны случаи, когда и американцы поддерживали И-16 в схватках с японскими истребителями.

Активность в воздухе в районе Камчатки не ослабевала до конца войны. Сажать американские самолеты летчикам 888 полка доводилось вплоть до 1945 года. И з известных случаев - посадки В-24 25 сентября 1944 г. и 11 мая 1945 г. (12015).

Утром 12-го сентября 1943 Бунимович из 1-го ГМТАП сбросил торпеду по одиночному пароходу в районе латвийского маяка Паппензее. Контрольный снимок засвидетельствовал поражение цели, однако зарубежных данных, подтверждающих это событие, до сих пор нет (9965).

12 сентября 1943 г. английские пилоты дважды пытались пробиться к месту стоянки линкора, но погода срывала их планы. Один из лучших разведчиков Северного флота, капитан Л.Елькин (впоследствии Герой Советского Союза), пробрался к немецкой базе в густой облачности. Первый заход он сделал под дождем на высоте всего около 50 м. Летчик выждал полчаса, и видимость немного улучшилась. Тогда он трижды прошел над немецкой базой, сфотографировав все, стоившее внимания. Пробыв в воздухе шесть часов, его "Спитфайр" благополучно приземлился. Елькин был удостоен ордена Британской империи (10790).

Внешняя политика:

12 сентября 1943 года

ЛИЧНОЕ, И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. Д. РУЗВЕЛЬТУ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ

1. В отношении военно-политической комиссии можно считать вопрос в основном разрешенным. Советским Полномочным Представителем нами назначен Заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров и Заместитель Народного Комиссара Иностранных Дел Вышинский А. Я., который Вам известен. Заместителем его назначен Богомолов А. Е., Посол СССР при союзных правительствах в Лондоне. С ними командируется группа ответственных военных и политических экспертов и небольшой технический аппарат.

Я думаю, что начало работ военно-политической комиссии можно приурочить к 25—30 сентября. Не возражаю против того, чтобы комиссия начала свою работу в Алжире, с тем чтобы в дальнейшем она сама установила целесообразность выезда в Сицилию или в какое-либо другое место в Италии.

Я нахожу правильными соображения Премьер-Министра относительно функций комиссии, но считаю, что через некоторое время, с учетом первого опыта работы комиссии, мы сможем уточнить эти функции как в отношении Италии, так соответственно и в отношении других стран.

2. По вопросу о встрече трех наших представителей предлагаю считать согласованным место встречи — Москва, а также время встречи — 4 октября, как это предложил Президент.

Я все же считаю, что в интересах успеха этого совещания необходимо заранее знать те предложения, которые имеются у Английского и Американского Правительств для рассмотрения на совещании трех представителей, о чем я уже писал ранее. При этом, однако, я не предлагаю каких-либо ограничений в отношении порядка дня.

3. Что касается встречи трех глав правительств, то я не возражаю против Тегерана как места встречи, что мне представляется более подходящим, чем Египет, где у Советского Союза все еще нет своего представительства (7430).

12 СЕНТЯБРЯ 1943 г.

ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО С ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ В ДЕЛАХ США В СССР М. ГАМИЛЬТОНОМ О ВЫНУЖДЕННОЙ ПОСАДКЕ СЕМИ АМЕРИКАНСКИХ САМОЛЕТОВ НА КАМЧАТКЕ 12 СЕНТЯБРЯ 1943 г.

24 сентября 1943г.	Разослано:

Секретно	Молотову

Деканозову

Сегодня в 20 ч. я принял Гамильтона, явившегося по моему вызову. Гамильтон пришел в сопровождении 2-го секретаря посольства Стивенса.

Я сделал Гамильтону следующее устное заявление:

«Народный Комиссариат Иностранных Дел считает нужным сообщить Посольству США в СССР нижеследующее:

По полученным донесениям выяснилось, что 12 сентября сего года на территории Камчатки приземлились три американских самолета вследствие неисправности моторов. Несколько позже в тот же день над территорией Камчатки появилось еще четыре американских самолета, которые, после того как поднялись в воздух советские самолеты, были вынуждены приземлиться на советской территории.

В соответствии с общепринятыми международными нормами все вышеуказанные самолеты вместе с их командами были интернированы местными военными властями.

Советское Правительство обращает внимание Правительства США на то, что это уже не первый случай посадки американских самолетов на территории советского Дальнего Востока. Советское Правительство выражает пожелание, чтобы Правительство США приняло меры к неповторению подобного рода фактов в будущем.

Имена и фамилии членов команд будут переданы Посольству США, как только списки будут получены от соответствующих военных властей».

Выслушав мое сообщение, Гамильтон спросил, какие самолеты приземлились на Камчатке — военно-армейские или военно-морские.

Я ответил, что мы еще не располагаем какими-либо сведениями об этом, так же как и сведениями об именах и фамилиях членов команд приземлившихся самолетов.

Гамильтон, выслушав это, поблагодарил за сообщение и обещал заявление немедленно передать Правительству США.

Пользуясь представившимся случаем встречи с Гамильтоном, я спросил его, не знает ли он, кто именно будет представлять США на Конференции представителей трех государств.

Гамильтон ответил, что ему это неизвестно, и вновь поинтересовался, когда можно будет рассчитывать на получение от Советского Правительства предложений по повестке дня конференции иностранных представителей.

Я напомнил Гамильтону, что ответ на аналогичный вопрос я ему дал уже накануне, и добавил, что, в сущности говоря, никаких предложений, кроме предложения по п. 1-му, Правительство США не представило.

В конце беседы Гамильтон спросил, скоро ли я намерен выехать в Африку.

Я сказал, что готовлюсь к отъезду, но хотел бы знать, кто назначен представителем США. Гамильтон и на этот вопрос никакого ответа не дал, сославшись на отсутствие у него сведений.

В ходе беседы Гамильтон упомянул, что едущий в СССР председатель Военнопроизводственного совета США Нельсон находится сейчас в Лондоне, где он пробудет 2-3 дня, откуда он проследует в Африку, а из Африки через Тегеран в Советский Союз.

Беседа с Гамильтоном продолжалась 20 минут. На беседе присутствовал старший] референт т. Тимофеев.

А. ВЫШИНСКИЙ

АВП РФ. Ф. 06. On. 5. П. 4. Д. 39. Л. 29-31. Подлинник (20900).

За рубежом:

12 сентября 1943 Б. Муссолини выкраден из плена СС-овцами и привезен в Германию (4962).

September 12, 1943: Mussolini, held prisoner by the Badoglio government on the Gran Sasso, is rescued by German paratroopers who land in gliders on top of the mountain. SS major Otto Skorzeny, the leader of the mission, becomes an instant celebrity in Germany (3819).

12 September 1943 Mussolini released from prison by the Nazis (270).

12 сентября 1943 Б.Муссолини в результате операции Дуб в горной области в Абруцци (3481) был освобожден из заключения (270). Это были парашютисты и планеристы Отто Скорцени (2246,5). вывезли в Мюнхен и он через 3 дня сформировал правительство Итальянской республики Салона на севере Италии (3481).

12 сентябряв 1943 году в Италии начинается операция "Дуб". В горной области Абруцци группа немецких десантников под руководством Отто Скорцени освобождает из-под стражи бывшего премьер-министра Бенито Муссолини. Десантники высаживаются в горах с помощью планеров и вывозят Муссолини в Мюнхен, который через три дня сформирует там правительство так называемой Итальянской республики Сало на оккупированной гитлеровцами территории Северной Италии (14767).

12 сентября 1943 в ходе воздушной операции 26 эсесовцев и 82 Fallschirmjäger (десантников) под командованием гауптштурмфюрером Отто Скорцени, прибывающих в Кампо Императоре в массива Гран - Сассо, высоко в Апеннинах с участием десяти планеров ДФС 230 на буксире за Henschel Hs освобождают Бенито Муссолини из заключения в Imperatore гостинице Кампо без выстрелов, и Муссолини улетает на 156C-3 / Trop Storch Fieseler Fi STOL самолете, несущего Stammkennzeichen код «SJ + LL» на военный аэродром Пратика - ди - Маре, недалеко от Рима. Затем Муссолини садится в Heinkel He 111 и летит в Вену (20376).

12 сентября 1943 британские эскортные авианосцы Атакующие, Боец , Хантер , и Stalker выпускают 26 Seafires работать с аэродрома Пестумом в Салерно, а затем перелететь в Палермо, Сицилия, для дозаправки (20376).

Авиапромышленность:

13 сентября 1943 ОКБ С.В.И. сдало на гос. испытания Ил-2, вооруженный 45 мм пушками ОКБ-16 НКВ (1784,42).

13 сентября 1943 Нач. ЛИИ Чесалов писал письмо N 633с в сопровождении отчета об основных работах, выполненных ЛИИ в сентябре 1943:

Другие оборонные отрасли:

13 сентября 1943 года Федоренко направил в НКТП следующее письмо:

«Считаю необходимым поддержать предложение завода № 183 и изготовить по одному опытному образцу установки Д-5 в Т-43 и Т-34 и представить их на испытание» (12217).

13 сентября 1943 состоялось совещание, на котором были расставлены приоритеты в списке необходимых исправлений и улучшений. Вместо рекомендованного комиссией трубчатого подковообразного радиатора с трубками из цветного металла в серию запускался стальной пластинчатый радиатор. Форсированный до 600 лошадиных сил двигатель В-2 «уехал» на 1 января 1944 года. Забегая вперед, стоит сказать, что никакого форсированного В-2 ни ИС-85, ни ИС-122 (ИС-2) так и не дождались.

Из 19 пунктов требований в серию сразу вводилось 2, к 1 декабря 1943 года испытывалось ещё 12. Ещё в сентябре 1943 года предлагалось увеличить количество запасных траков до 10 и разместить их на носовой части корпуса, но внедрено это предложение было гораздо позже — летом 1944 года. В декабре 1943 года планировалось оснастить ИС передними брызговиками по образцу английского танка Valentine, но в середине декабря от этой идеи отказались, поскольку резиновые брызговики оказались сложными в производстве, а резина всё ещё являлась дефицитным материалом.

Среди изменений, которые планировалось вводить в конструкцию танка с 1 декабря 1943 года, значилась замена половинчатых траков на цельные траки без гребней. Это произошло, но половинчатые траки продолжали ставить и на ИС-122, и на ИСУ-152, и на ИСУ-122. Более того, фотографии свидетельствуют, что даже машины одного типа комплектовались по-разному. Например, ИС-85 выпуска ноября 1943 года, который испытывался на НИБТ Полигоне, имел гусеничные ленты с чередованием траков с гребнем и без него. В то же время другой ИС-85, который находился на НИБТ Полигоне летом 1944 года, имел гусеничные ленты, полностью собранные из траков с гребнями.

Параллельно с запуском ИС-85 в серию велись работы по улучшению траков (17715).

13 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4096 [О поставке в госрезерв 3 тыс. т газетной бумаги и 500 тыс. тетрадей в III кв.1943 г.] (7139, 1).

13 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4097. О бесперебойном снабжении электроэнергией Уральского алюминиевого, Соликамского и Березниковского магниевых заводов НКЦМ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 2 (11012).

13 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4098 [О выделении филиалов № 1 и 2 УЗТМ в самостоятельный завод № 50.] (7139, 3).

13 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4099 Об организации подвижных ремонтных заводов.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 4-5 (11012).

13 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4100 О восстановлении и организации движения на железных дорогах Донбасса. (7139, 6-12).

13 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4101 Об организации ремонтного завода для ремонта танковых дизелей в г. Орле.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 13-14, 15-16 (11012).

13 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4102. О распространении норм продовольственного снабжения HКЧМ на ИТР и рабочих, занятых на тяжелых работах и горячих операциях в прокатном цехе завода № 330 HКЭП.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 17 (11012).

13 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4103 О мобилизации рабочей силы в освобожденных районах УССР для промышленных предприятий других районов СССР.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 18-19 (11012).

13 сентября 1943 г. СТК ДД отправили по железной дороге нз Баку в Поти (10675).

Армия:

13 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 13 сентября западнее города Сталино (Донбасс) наши войска продолжали развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 6 до 15 километров, заняли свыше 90 населённых пунктов, в том числе районный центр Сталинской области Большая Янисоль и крупные населённые пункты Комарь, Времьёвка, Новодаровка, Санжаровский, Ворошиловка, Зачатьевка.

На Нежинском направлении наши войска, преодолевая сопротивление противника, продолжали успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 17 километров, заняли свыше 40 населённых пунктов, в том числе районный центр Черниговской области Комаровка, крупные населённые пункты Воловица, Степановка, Британы, Евлашовка, Бурковка, Печи, Малый Самбур, Великий Самбур, Тиница, Голёнки, Гайворон, Дептовка, Кошары, Галка и железнодорожные станции Круты, Варваровский.

На Прилукском направлении наши войска продолжали развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 12 километров, заняли свыше 140 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Хмелёв, Коровницы, Герасимовка, Бобрик, Ручки, Крутьки, Харьковцы и железнодорожные станции Андреяшевка, Юсковцы.

На Рославльском направлении наши войска, преодолевая сопротивление противника, продвинулись вперёд от 4 до 6 километров и заняли свыше 40 населённых пунктов.

На Брянском направлении наши войска продолжали успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 15 километров, заняли свыше 30 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Ивот, Цементный, Крыловка, Самара-Радица, Большое Полпино, а также железнодорожные станции Бело-Бережская, Снежетьская, Свень и железнодорожные узлы Брянск-1 и Брянск-II (на восточном берегу реки Десна). Таким образом, наши войска вплотную подошли к городу Брянску.

В течение 12 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 14 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 18 самолётов противника.

Западнее города Сталино наши войска продолжали наступление. Преодолевая сильное огневое сопротивление противника и его минные заграждения, бойцы Н-ского соединения заняли десятки населённых пунктов. В боях за эти пункты уничтожено до 1.500 немецких солдат и офицеров. Захвачено 4 танка, 7 бронетранспортёров, 13 орудий, 96 пулемётов и много автомашин с боеприпасами. На другом участке советские моторизованные и кавалерийские части продолжали преследовать разгромленные войска противника. За истекший день наши кавалеристы и мотопехота истребили десятки разрозненных групп гитлеровцев. Захвачены трофеи и пленные.

На Нежинском направлении наши войска продолжали успешное наступление и заняли свыше 40 населённых пунктов, в том числе районный центр Черниговской области Комаровка. Южнее города Бахмач наши войска окружили и полностью разгромили остатки частей четырёх немецких пехотных дивизий. Захвачены большие трофеи и значительное число пленных. На другом участке части Н-ского соединения ворвались на железнодорожную станцию Круты и заняли её. Удар наших бойцов был настолько стремительным, что прибывшие на эту станцию немецкие подкрепления не успели даже выгрузиться из вагонов. Большая часть гитлеровцев, находившихся в вагонах, была уничтожена, а остальные захвачены в плен.

На Прилукском направлении наши войска продолжали развивать наступление и заняли свыше 140 населённых пунктов. Противник, пытаясь дезорганизовать наступление советских частей, бросил в контратаку на узком участке фронта крупные силы пехоты и танков. Наши бойцы встретили немцев огнём из всех видов оружия. Потеряв 12 танков и несколько сот солдат и офицеров, противник отступил. В этом бою наводчик орудия красноармеец Краснов уничтожил 3 немецких танка, в том числе тяжёлый танк «Тигр». Нашими бойцами захвачено 6 танков, 4 самоходных и 13 полевых орудий.

На Брянском направлении наши войска продолжали успешное наступление. Противник, опираясь на речные рубежи и инженерные заграждения, сооружённые в лесных массивах, оказывал упорное сопротивление. Части Н-ского соединения прорвали оборону немцев и, быстро продвинувшись вперёд, ворвались в посёлок имени Фокина и овладели им. Не дав врагу опомниться, советские бойцы перешли в решительную атаку и заняли сильно укреплённый железнодорожный узел Брянск-II. Другие наши соединения выбили немцев из посёлков имени Урицкого, имени Володарского, имени Толстого и овладели железнодорожным узлом Брянск-I. В этих боях уничтожено свыше 2.000 немецких солдат и офицеров. Захвачены трофеи и пленные.

Юго-западнее Харькова части Н-ского соединения, преодолевая сопротивление противника, продвинулись вперёд и заняли два населённых пункта. В бою за эти пункты уничтожено до 400 немецких солдат и офицеров. Захвачено 3 орудия. 20 пулемётов и два склада боеприпасов.

Авиация Краснознамённого Балтийского флота потопила немецкий транспорт водоизмещением в 6 тысяч тонн. Потоплен также сторожевой корабль противника.

Наши лётчики в Азовском море потопили два торпедных катера и две десантных баржи противника.

Партизанские отряды Белоруссии за последние пять дней нанесли ряд серьёзных ударов по путям сообщения противника. Партизаны пустили под откос 75 немецких железнодорожных эшелонов. Большинство эшелонов следовало к линии фронта с двойной тягой. В результате крушений разбито или повреждено до 100 паровозов и свыше 1.000 вагонов и платформ. За это же время советские патриоты уничтожили 160 автомашин, сожгли 4 крупных склада, взорвали один железнодорожный и 38 шоссейных мостов.

В ранце убитого солдата второго батальона 81 полка 15 немецкой пехотной дивизии Альфреда Зейделя найдено письмо от матери, проживающей в Саарской области. В письме от 21 августа она пишет: «Тотальная мобилизация забрала у нас последних калек... Неужели эти ни на что не способные люди смогут удержать фронт? У вас там снова большие бои. Откуда только русские берут столько танков и самолётов? Если верить нашим сводкам, то у русских уже не может быть ни одного танка и ни одного самолёта» (14768).

13 сентября в 1943 году указом Президиума Верховного Совета СССР посмертно присвоены звания Героя Советского Союза руководителям подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» У.М.Громовой, И.А.Земнухову, О.В.Кошевому, С.Г.Тюленину, Л.Г.Шевцовой; орденами награждены 44 других молодогвардейца (14768).

13 сентября в 1943 году украинский ШПД отдал приказ о создании специальных партизанских отрядов для захвата и удержания до подхода частей Красной Армии районов переправ через Днепр, Припять и Десну (14768).

13 сентября 1943 г. самолет Ли-2 101-го полка АДД (командир В. Д. Асавин) с 10 эвакуированными детьми на борту возвращался с партизанской площадки Лужица. Пара "Мессершмиттов" атаковала Ли-2 в предрассветной мгле, что позволило советскому экипажу достаточно четко видеть противника, но и не дало возможности уйти от него. Истребители вели огонь прежде всего по оборонительным точкам корабля, и вскоре стрелок И. И. Дробышев, радист В. Ф. Монахов были убиты, а заменивший последнего у шкворневого пулемета борт-техник Белоконь - тяжело ранен. Погиб и второй пилот И. В. Кульников. Ли-2 был здорово искалечен и держался в воздухе главным образом на желании командира спасти натерпевшихся в оккупации маленьких пассажиров. Асавину удалось перетянуть линию фронта и успешно посадить горящую машину на первое попавшееся поле. Никто из детей не пострадал. Своим спасением они были обязаны мужеству экипажа и высокой живучести Ли-2 (3772).

13 сентября 1943 командир и эск. А.Подгорецкий с напарником л Семеновым, сопровождая в бою ш, был подбит. Горячий антифриз залил глаза и он потерял зрение о чем сообщил ведомому. Тот стал подавать команды по радио, привел на свой аэродром и посадил. Зрение вернули (438,884).

Жизнь и внутренняя политика:

13 сентября 1943. Записка И. В. Сталина И. Г. Большакову о сценарии второй серии фильма "Иван Грозный": "Сценарий получился неплохой. Т. Эйзенштейн справился с задачей. Иван Грозный, как прогрессивная сила своего времени, и опричнина, как его целесообразный инструмент, вышли неплохо. Следовало бы поскорее пустить в дело сценарий" (18693).

13 сентября 1943 руководителям “Молодой гвардии” присвоены звания Героя Советского Союза (4962).

Внешняя политика:

13 сентября в 1943 году СССР, США и Великобритания подписали в Москве декларацию о признании Италии «совместно воюющей страной» (14768).

За рубежом:

13 сентября 1943 г. бомба FX1400 попала в английский крейсер "Югэнда" прежде, чем на нем успели объявить воздушную тревогу! Пронзив шесть палуб, она разорвалась под днищем. Крейсер принял около 1300 тонн воды и полностью лишился хода (2524).

С 13 по 26 сентября 1943 в ходе боев между итальянской и немецкой армиями у Koproe все 7000 тыс. итальянцев погибли (2246,5).

13 сентября 1943 у Salerno, американский легкий крейсер USS Филадельфия уходит от дву немецких Fritz X – управляемых планирующих бомб, но Fritz X сильно повреждает британский легкий крейсер HMS Уганда, и Henschel Hs 293 фатально повреждает британское госпитальное судно HMHS Ньюфаундленда, которое затонуло на следующий день (20376).

13 сентября 1943 вечером 82 C-47 Skytrains и C-53 Skytroopers летящие из Сицилии сбросили 600 десантников 82nd воздушно - десантной дивизии армии Соединенных Штатов за линией фронта на плацдарме в Салерно (20376).

13 сентября в 1943 году (13-16 сентября) немецкие войска перешли в наступление в районе Салерно и потеснили англо-американские войска (14768).

September 13, 1943: Beginning of a German counterattack against the US Fifth Army's (Clark) bridgehead at Salerno (3819).

13 сентября 1943 немцы оттеснили 5 армию США назад к Салерно (2262).

13 September 1943 Chiang Kai-shek becomes the President of China (270).

13 сентября 1943 Чан Кай Ши стал президентом Китая (270).

13 сентября в 1943 году англо-американские войска высадили десанты на острова Кос, Лерос, Самос, однако закрепиться им не удалось (14768).

Авиапромышленность:

14 сентября 1943

Начальник производства завода № 1 им. Сталина Скарбов А.А.

Начальник ПДО завода № 1 им. Сталина Городецкий М.В.

подготовили для Обкорма ВКП(б)

ОТЧЕТ о Ходе выполнения плана постройки истребительных вариантов ИЛ-2.

СЕКРЕТАРЮ КУЙБЫШЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКП/б/ - тов. Мосалову (поступил 14 сентября 1943)

1. Задание по истребительному варианту ИЛ-2 "ИК" производством закончен.

Все самолеты отправлены в войсковые части.

2. Истребительный вариант ИЛ-2 "2И" с мотором "АМ-38" отдельным распоряжением Зам. Народного Комиссара Авиационной Промышленности с производства на завэде снят.

3. Истребительный вариант ИЛ-2 и2И" с мотором "АМ-42" находится в производстве и имеет следующее состояние:

а) Собран бронефюзеляж и состыкован с хвостовым отсеком и центропланом.

Все работы цехом № 15 закончены, самолет передан на сборку цеха № 12.

Дальнейшая работа провддиться не может из-за отсутствия ряда агрегатов.

1. Отсутствует мотор "AM-42 с завода № 24,до настоящего времени неизвестны сроки на его поставку.

2. Отсутствует винт с завода № 35.

3. Не получен и не оттарирован бензиномер заводом - поставщиком.

Недоработаны крылья в связи с конструктивным изменением чертежей. Будут готовы крылья 16-17 сентября.

Состояние производства по самолету ИЛ-1.

1. Разработан график запуска и выпуска самолета ИЛ-1 и доведен до цехов 5/1X.

2. В настоящее время идет разработка технологии и простейшей оснастки для производства 2-х опытных образцов (19789).

14 сентября 1943 произошла авария ДБ-3С N 2017 2 М-82 (л Хлястач, н Болошко и Ветказов).

14 сентября 1943 года начальник штаба НИИ ВВС Иващенко писал письмо N 1/00131 Шахурину.

Направляю карточки летно-тактических данных самолетов, прошедших испытания в НИИ ВВС, для включения их в альбом самолетов ВВС 1943 года:

1. "Аэрокобра" Р-39L-1-ВЕ с мотором Аллисон Е-6.

2. Як-1 с М-105Ф, улучшенные, N 31139 и N 46139.

3. Ил-2 с АМ-38Ф, с пушками кал. 37 мм, N 30349.

4. Як-7Б с М-105Ф, серийный, N 821217.

5. Ла-5 с М-82Ф, серийный, N 39213050.

6. УТ-2М с М-11Д, N 1680236.

7. Ер-2 с 2 М-30В, модифицированный.

8. Ли-2 с 2М-62ИР, эталон 1943 г (1783,198).

Другие оборонные отрасли:

В период с 14 по 19 октября 1943 опытный образец машины Т-34 с пушкой С 54 прошел испытания на ГАНИОПе. По результатам проведенных испытаний, комиссией было сделано заключение о необходимости, после устранения недостатков, принятия пушки С-54 па вооружение для танка Т-34 в качестве временной меры до принятия на вооружение более мощной 85-мм танковой пушки (10703).

14 сентября 1943 главный инженер завода № 37 получил от начальника технического управления НКТП Фрезерова письмо следующего содержания:

"Разработанный вами проект установки 85 мм пушки Д-5-С-85 на базу Т-3 (СУ-85И) в настоящее время реализован быть не может из-за отсутствия в достаточном количестве пушек Д-5 и неясностью вопроса с дальнейшей доставкой танков Pz III.

Считаю целесообразным данную разработку временно прекратить, сохранив разработанный материал для возможного использования в дальнейшем".

На этом проекте закончились разработки отечественных САУ на трофейных шасси (9695).

14 сентября 1943 главный инженер завода № 37 получил от начальника технического управления НКТП Фрезерова письмо:

"Разработанный вами проект установки 85 мм пушки Д-5-С-85 на базу Т-3 (СУ-85И) в настоящее время реализован быть не может из-за отсутствия в достаточном количестве пушек Д-5 и неясностью вопроса с дальнейшей доставкой танков Pz III.

Считаю целесообразным данную разработку временно прекратить, сохранив разработанный материал для возможного использования в дальнейшем" (10794).

14 сентября 1943 главный инженер завода № 37 получил от начальника технического управления Наркомата тяжелой промышленности Фрезерова письмо следующего содержания: «Разработанный вами проект установки 85 мм пушки Д-5-С-85 на базу Т-3 (СУ-85И) в настоящее время реализован быть не может из-за отсутствия в достаточном количестве пушек Д-5 и неясностью вопроса с дальнейшей доставкой танков Pz III. Считаю целесообразным данную разработку временно прекратить, сохранив разработанный материал для возможного использования в дальнейшем». В начале 1944 г. вышло распоряжение начальника ГАБТУ Федоре нко о передаче всех СУ-76И из боевых подразделений в учебные и о замене их на СУ-76М. В учебных подразделениях эти боевые машины встречались до конца 1945 г., после чего были сданы на металлолом. На полигоне в Кубинке действующий образец СУ-76И просуществовал довольно долго и был списан в 1968 г. До наших дней уцелели лишь два экземпляра СУ-76И. Первый почти 30 лет пролежал на дне реки Случь, затем был поднят и установлен как памятник в городе Сарны Ровенской области на Украине, а второй находится в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. 16 марта 1943 г. в боях под Балатоном в составе 366-го гвардейского тяжелою самоходно-артиллерийского полка имелось 12 трофейных САУ и две «Пантеры». Замечу, что писать об использовании германского трофейного имущества в Красной армии в 1941—1945 гг. непросто. И дело не только в том, что значительная часть документов войны в Подольском и иных архивах до сих нор хранится под грифом «секретно». Еще хуже, что советские, равно как и германские, командиры тщательно скрывали наличие трофеев в своих частях. Причем ни у них, ни у нас это не было связано с какой-либо идеологией (12687).

14 сентября 1943 главный инженер завода № 37 получил от начальника технического управления НКХП Фрезерова письмо следующего содержания: «Разработанный вами проект установки 85-мм пушки Д-5 на базу Т-III (СУ-85И) в настоящее время реализован быть не может из-за отсутствия в достаточном количестве пушек Д-5 и неясностью вопроса с дальнейшей доставкой танков Т— III.

Считаю целесообразным данную разработку временно прекратить, сохранив разработанный материал для возможного использования в дальнейшем». На этом проекте закончились разработки отечественных самоходок на трофейных шасси (12688).

14 сентября 1943 главный инженер завода № 37 получил от начальника технического управления Наркомата тяжелой промышленности Фрезерова письмо следующего содержания: «Разработанный вами проект установки 85 мм пушки Д-5-С-85 на базу Т-3 (СУ-85И) в настоящее время реализован быть не может из-за отсутствия в достаточном количестве пушек Д-5 и неясностью вопроса с дальнейшей доставкой танков Pz III. Считаю целесообразным данную разработку временно прекратить, сохранив разработанный материал для возможного использования в дальнейшем» (15225).

14 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4104 Об отмене налоговых льгот работникам расформированных военно-эксплуатационных отделений желдорог. (7139, 20).

14 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4105. О восстановлении базы по изготовлению тяжелого крекингового оборудования и нефтеаппаратуры в г. Сталинграде.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 21 (11012).

14 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4106. О сокращении плана НКТМ по изготовлению конвейерных рештаков для НКУП в III кв. 1943 г.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 22 (11012).

14 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4107. О льготах для работников Воткинского мехлесопункта НКлеса Удмуртской АССР, занятых на дровозаготовках для завода № 235 НКВ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 23 (11012).

14 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4108. О преодолении срока работ мобилизованных на лесозаготовки до 1 апреля 1944 г. и дополнительной мобилизации 1 тыс. чел. в КФ ССР.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 24 (11012).

14 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4109. О передаче Тугулымского совхоза Свердловской обл. Верх-Исетскому заводу НКЧМ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 25 (11012).

14 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4110 О переводе в Москву Государственного института по проектированию металлургических заводов - Гипромез и передаче Hаркомчермету для размещения Гипромеза неиспользуемой площади Полиграфического комбината им. Молотова В.М. (7139, 26).

14 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4111. О мобилизации в Тульской и Смоленской обл. 2 тыс. чел. для работы санитарами в эвакогоспиталях Смоленской обл.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 27 (11012).

14 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4112. О поставке 7 тыс. т сульфата натрия комбинатам HКБП СССР.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 28 (11012).

14 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4113. О выделении тресту "Сахалиннефтестрой" 800 военнообязанных, не годных к службе в армии.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 29 (11012).

14 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4114. О поставках материалов и оборудования для строительства Стерлитамакского содового завода HКХП.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 30, 31-33 (11012).

14 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4115 [О переводе на строительство Челябинского металлургического завода 3 тыс. физически здоровых заключенных и улучшении их питания; о льготах для рабочих, ИТР и служащих, занятых на этой стройке.] (7139, 34-35).

14 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4116 Об улучшении качества гальванических батарей. (7139, 36-37,38).

14 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4117 О мероприятиях по улучшению работы Краснокамской бумажной фабрики Гознака Наркомфина СССР.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 39-40, 41-43 (11012).

14 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4118 О строительстве Ереванского завода "Поливинилацетат" Наркомхимпрома.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 44-47, 48-56 (11012).

14 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4119 О подготовке рабочих кадров для строек и предприятий Главвоенпромстроя при СНК СССР.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 57-61, 62-64 (11012).

14 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4120. О продлении срока работы 9 тыс. красноармейцев на торфопредприятиях НКЭС.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 65 (11012).

14 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4121 О т.т. Корниец Л.Р., Мартыненко И.М., Найденове П.А., Колупаеве И.Е., Сердюк З.Т., Кальченко Н.Т., Бурцеве А.К., Гузий В.Г., Мухине А.В. и Сосновикове В.В.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 66 (11012).

14 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4122 О т.т. Рязанове А.П. и Мирошникове П.В.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 67 (11012).

14 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4123 Об учреждении дополнительно переходящего Красного знамени ГКО для завода НКТП - победителя во Всесоюзном соцсоревновании.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 68 (11012).

14 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4124 О снятии взыскания с директора завода № 112 тов. Рубинчика.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 69 (11012).

14 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4125 О восстановлении завода № 65 НКБ в г. Таганроге. (7139, 70-72).

14 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4126 [О дополнительных поставках НКВД автомобильных шин и запчастей.] (7139, 73).

14 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4127 О дополнительном выделении проката черных металлов для строительства предприятий черной металлургии.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 74-75 (11012).

14 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4128 О приемке в эксплуатацию новой железнодорожной магистрали Свияжск-Сталинград. (7139, 76-77).

14 сентября 1943 На Адмиралтейском заводе закончены испытания и передан флоту ТК типа Г-5 (10671).

Армия:

14 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 14 сентября западнее города Сталино (Донбасс) наши войска продолжали успешно развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 20 до 25 километров, заняли свыше 150 населённых пунктов и среди них крупные населённые пункты Ивановка, Гавриловка, Малая Михайловка, Большая Михайловка, Алексеевка, Успеновка, Туркеновка, Фёдоровка.

Наши войска, наступающие вдоль побережья Азовского моря, продвинулись вперёддо 15 километров и заняли свыше 20 населённых пунктов, в том числе районные центры Сталинской области Володарское, Мангуш и крупные населённые пункты Ново-Романовка, Ново-Григорьевка, Ялта, Мелекино, Белосарайка.

На Павлоградском направлении наши войска, продолжая наступление, продвинулись вперёд от 6 до 10 километров и заняли свыше 70 населённых пунктов, в том числе районный центр Харьковской области Алексеевское, крупные населённые пункты Петровский, Семёновка, Новониколаевка, Большая Андреевка, Цыглеровка и железнодорожные станции Беляевка, Гавриловка, Дубово.

На Прилукском направлении наши войска продолжали наступление и, продвинувшисьна отдельных участках до 15 километров, заняли свыше 70 населённых пунктов, в том числе город Лохвица и крупные населённые пункты Засулье, Перекоповка,Свиридовка, Лука, Степуки, Луценки, Яхники, Безсалы, Заподинцы.

На Нежинском направлении наши войска продолжали наступление и, продвинувшись вперёд от 5 до 8 километров, заняли свыше 20 населённых пунктов, в том числе районный центр Черниговской области Дмитриевка и крупные населённые пункты Хибаловка, Кладьковка, Большая Кошелёвка, Березанка, Кунашевка (5 километров восточнее Нежина), Рубанка.

В районе юго-западнее Харькова наши войска вели наступательные бои и, продвинувшись на отдельных участках от 3 до 8 километров, заняли несколько населённых пунктов.

На Рославльском и Брянском направлениях наши войска вели наступательные бои и заняли несколько населённых пунктов.

В течение 13 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 92 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 13 самолётов противника.

Западнее города Сталино наши войска продолжали успешное наступление и заняли свыше 150 населённых пунктов. В результате стремительных ударов наших войск противник несёт большие потери в людях и технике. За день боёв уничтожено более 2.000 немецких солдат и офицеров, 29 танков, 40 орудий разных калибров и 160 автомашин. Захвачено у противника 37 орудий, из них 2 самоходных типа «Фердинанд», 23 миномёта, полтора миллиона снарядов, 5 тонн взрывчатых веществ, 600 тонн зерна, 369 железнодорожных вагонов и другие трофеи.

Десантная группа моряков под командованием лейтенанта Ольшанского ночью высадилась на берегу Азовского моря и оседлала дорогу, по которой отступали немецкие войска. Наши бойцы внезапно напали на колонну противника и истребили до 600 вражеских солдат и офицеров. Другая десантная группа под руководством капитан-лейтенанта Немченко истребила 200 гитлеровцев. Уничтожено 17 орудий, несколько тракторов-тягачей, 60 автомашин и повозок с военными грузами. Моряками захвачены трофеи.

На Прилукском направлении наши войска продолжали наступление. Опираясь на выгодные рубежи и широкие минные поля, противник пытается задержать продвижение советских частей. Наши войска стремительными ударами наносят врагу тяжёлый урони принуждают его к беспорядочному отступлению. Неотступно преследуя немцев, части Н-ского соединения сегодня овладели городом Лохвица и освободили от немецких захватчиков десятки других населённых пунктов. Уничтожено более 1.000 немецких солдат и офицеров. Сапёрные подразделения успешно обезвреживают вражеские минные поля и расчищают путь советским войскам. Командир взвода старший лейтенант Чичков с 14 сапёрами обезвредил тысячу мин. Взвод бойцов из подразделения лейтенанта Иванова снял 2.300 немецких мин. Командир отделения сержант Чесноков под огнём противника лично снял 85 мин. Увлечённые примером своего командира, сапёры отделения сержанта Чеснокова обезвредили более 1.500 немецких мин.

На Нежинском направлении наши войска продолжали наступление. Части Н-ского соединения, сломив упорное сопротивление противника, заняли несколько населённых пунктов и перерезали железную дорогу Нежин—Чернигов. Уничтожено свыше батальона немецкой пехоты. Захвачены 2 самоходных орудия, 9 миномётов и 41 пулемёт. Южнее города Бахмач при ликвидации остатков частей четырёх немецких пехотных дивизий уничтожено несколько тысяч солдат и офицеров противника. Нашими войсками подбито и сожжено 26 немецких танков, а также уничтожено много другой военной техники противника. По неполным данным, захвачено 4, исправных танка, 54 орудия разных калибров, 200 пулемётов, 163 автомашины с боеприпасами, 440 лошадей и повозок. Взято в плен более 1.000 солдат и офицеров противника.

Юго-западнее Харькова наши войска вели наступательные бои. На одном участке бойцы Н-ского соединения потеснили противника и заняли несколько населённых пунктов. В боях за эти пункты уничтожено до 300 немецких солдат и офицеров, 7 танков и 5 орудий. На другом участке наши войска отбили две ожесточённых контратаки противника. Артиллеристы Н-ской части подбили и уничтожили 22 немецких танка, 4 бронетранспортёра и 2 самоходных орудия. Контрударом наши танкисты и пехотинцы овладели одной сильно укреплённой немцами высотой, на которой захватили 14 орудий и много другого вооружения.

На Брянском направлении наши войска продолжали наступление и заняли несколько населённых пунктов. Противник оказывает отчаянное сопротивление, бросает в бой строительные батальоны, хозяйственные подразделения и команды. На одном участке наши подвижные части обходным манёвром полуокружили группу противника, навязали ей бой и истребили батальон вражеской пехоты. Наши гвардейцы-кавалеристы в лесном бою разгромили немецкую колонну и уничтожили 200 гитлеровцев. Противник сделал попытку отрезать гвардейцев-кавалеристов, но сам попал под удары наших войск и отступает с большими для него потерями.

На одном из советских аэродромов на юге приземлились 2 немецких самолёта. Лётчики заявили, что они не хотят жертвовать своей жизнью за Гитлера и поэтому перелетели на сторону Красной Армии. Оба самолёта оказались в полной исправности.

Нашими кораблями в Баренцевом море потоплен транспорт противника водоизмещением в 7 тысяч тонн.

Житомирский партизанский отряд в начале сентября разгромил вражеские гарнизоны, расположенные в трёх населённых пунктах. Советские патриоты взорвали также семь шоссейных мостов. Группа партизан отряда имени Фурманова в течение трёх дней пустила под откос 3 немецких воинских эшелона. Разбито 2 паровоза, 18 вагонов и платформ с боеприпасами и автомашинами.» (14769).

14 сентября в 1943 году началась Духовщинско-Демидовская наступательная операция войск Калининского фронта (генерал армии А.И.Еременко), продолжавшаяся до 2 октября (14769).

14 сентября в 1943 году два торпедных катера Онежской флотилии потопили реактивными снарядами вражеский корабль. Первое в истории боевое применение реактивных снарядов в ВМФ (14769).

14-15 сентября 1943 22 Ил-2 (командир группы Г.В.Павлов) вместе с 18 истребителями, катера и пл участвовали в разгроме конвоя из 22 кораблей. Ил-2 потопили два транспорта и повредили два сторожевика. Потеряли пять Ил-2 и три Р-39, а всего - 13 (1085,152).

14 сентября 1943 было первое применение РС на ВМФ (2990).

14 сентября 1943 3 торпедных катера Онежской военной флотилии потопили РС корабль противника (3398,329).

С 14 сентября по 2 октября 1943 состоялась Духовщинско-Демидовская операция Калининского фронта с целью наступления на Рудню и Витебск. Разгромили 6 дивизий (2438,222).

Внешняя политика:

14 сентября в 1943 году в ответ на поступившее в Стокгольмское посольство СССР предложение японского дипломата продолжить переговоры ТАСС официально заявил, что вопрос о мире с Германией не подлежит обсуждению (14769).

За рубежом:

14 сентября в 1943 году во время встречи Адольфа Гитлера с Бенито Муссолини, освобожденным из итальянской тюрьмы специальной группой эсесовцев во главе с Отто Скорцени, фюрер заявил, что «изучает возможность договориться с Россией». Присутствовавший на приеме Риббентроп на следующий день поспешил к Гитлеру за конкретными указаниями, но тот вновь отказался дать разрешение на серьезные переговоры. «Знаете ли, Риббентроп, - сказал фюрер, - если я сегодня и договорюсь с Россией, то завтра снова схвачусь с ней, это неизбежно!» (14769).

14 сентября 1943 ВВС Северо-Западной Африки союзников наносят крупные удары по немецким сухопутным войскам в районе плацдарма Салерно. У Салерно корабль American Liberty потерян после того, как в него попала немецкая управляемая бомба (20376).

14–15 сентября (ночь) 1943 г. Транспортные самолеты ВВС США сбрасывают еще 1900 десантников 82-й воздушно-десантной дивизии США на плацдарм Салерно (29376).

September 14, 1943: British troops occupy the Greek island of Leros in the Mediterranean (3819).

14 сентября 1943 британские части заняли греческий остров Лерос (3819).

Авиапромышленность:

15 сентября 1943 года НКВМФ Кузнецов писал письмо N 1100 Сталину.

По имеющимся сведениям за границей применяется самолет, специально приспособленный для обнаружения минированных участков на морских путях и для подрыва магнитных мин. Такой самолет получил название - "самолет-тральщик".

Самолет-тральщик представляет собой обычный самолет, на котором снизу подвешивается электромагнит, в виде металлического кольца диаметром до 16 метров. Размещенная внутри самолета электростанция (двигатель, генератор постоянного тока и необходимая аппаратура) питает током электромагнит, вокруг которого образуется мощное магнитное поле. Пролетая на бреющем полете над заминированным участком, самолет-тральщик воздействует своим магнитным полем на магнитные мины и подрывает их, как это делает морской тральщик. При этом самолет-тральщик, обладая большой скоростью, проделывает ту же работу во много раз скорее, чем морской тральщик.

Англичане переоборудовали под тральщик свой двухмоторный бомбардировщик "Веллингтон". немцы переоборудовали под тральщик трехмоторный транспортный самолет "Юнкерс-52".

Наркомвоенморфлот обратился в Наркомат авиационной промышленности с предложением создать отечественный самолет-тральщик. На основании тактико-технических требований НКВМФ конструкторским бюро завода N 456 Наркомавиапрома разработан проект переоборудования под самолет-тральщик двухмоторного транспортного самолета Ли-2. На этом самолете внутри фюзеляжа будет установлен авиамотор типа М-105 или МВ-6 для привода в движение электрогенератора.

Самолет Ли-2 может быть переоборудован в самолет-тральщик на заводе N 456 в конце первого квартала 1944 года и передан на испытание НКВМФ.

По расчетным данным магнитное поле, создаваемое кольцеобразным электромагнитом, будет достаточным для подрыва имеющихся в воде магнитных и индукционных мин при полете над заминированным участком на высоте до 10 до 30 метров, что вполне осуществимо.

Просим утвердить прилагаемый проект постановления ГОКО, согласованный со всеми заинтересованными наркоматами (1825,29).

15 сентября 1943 года.

Постановление ГКО

О самолете-тральщике.

ГКО постановляет:

1. Обязать Наркомавиапром - Шахурина:

а) переоборудовать на заводе N 456 НКАП один самолет Ли-2 в самолет-тральщик и к 31 марта 1944 года передать его на испытания Наркомату ВМФ. Разработку технического проекта переоборудования самолета Ли-2 в самолет-тральщик возложить на гл. конструктора Голубкова;

б) выделить заводу N 456 для переоборудования в самолет-тральщик один самолет Ли-2 за счет декабрьского плана производства и 2 кондиционных мотора МВ-6 из числа имеющихся на заводе N 16, с соединительными муфтами к электрогенератору;

в) переделать на заводе N 16 НКАП по тактико-техническим требованиям НКВМФ два мотора М-105 и к 15 января 1944 года поставить их заводу N 456 в комплекте с соединительными муфтами к электрогенератору.

3. Обязать Наркомвоенморфлот - Кузнецова к 15 мая 1944 года провести испытания самолета-тральщика; результаты испытаний и предложения представить ГОКО к 1 июня 1944 года (1825,31).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

О самолете-тральщике.

Государственный Комитет Обороны постановляет:

Обязать Наркомавиапром - т. Шахурина: переоборудовать на заводе № 456 НКАП один самолет ;самолет-тральщик и к 31 марта 1944 года передать его испытания Наркомату Военно-Морского Флота. Разработку технического проекта переоборудования самолета Ли-2 в самолет-ттралыцик возложить на главного конструктора т.Голубкова

б) выделить заводу № 456 для переоборудования в самолет-тральщик один самолет Ли-2 за счет декабрьского плана производства и 2 кондиционных мотора МВ-6 из числа имеющихся на заводе № 16 с соединительными муфтами к электрогенератору;

в) переделать на заводе № 16 НКАП по тактико-техническим требованиям НКВМФ два мотора М-105 и к 15 января 1944 года поставить их заводу № 456 в комплекте с соединительными муфтами к электрогенератору;

г)выделить заводу № 456 за счет перераспределения з токарно-винтореезных станка, 1 ковочный кузнечный молот, 1 компрессор высокогсо давления и 1 трактор-тягач.

2. Обязать Наркомэлектропром - т. Кабанова и директора завода № 627 - т.Иосифьяна:

а) к 15 января 1944 года разработать технический проект монтажа электрооборудования самолета-тральщика и к 15 марта 1944 г. произвести все электромонтажные работы на самолете.

Проектирование вести согласованно с главным конструктором самоле-тральщика т. Голубковым, на основе тактико-технических требований НКВМФ;

б) к 15 марта 1944 года разработать технический проект мощной центральной электростанции на самолете и йзизготовить образец облегченного генератора мощностьго не менее 150 кв.

в) к 15 января 1944 г. поставить заводу № 456 НКАП для оборудования самолета-тралыцика два генератора типа ПСТ-3 и 5 тыс. метров алюминиевого кабеля сечением 1х 95кв.мм в облегченной изоляций.

3. Обязать Наркомвоенморфлот - т. Кузнецова к 15 мая 1944 г. провести испытания самолета-тральщика; результаты испытаний и предложения представить ГОКО к 1 июня 1944 года.

4. Обязать Наркомцветмет - т. Ломако к 20 декабря с.г. поставить заводу № 330 НКЭП для изготовления алюминиевого кабеля 10 тонн алюминия в вайербарсах, за счет фондов Наркомэлектропрома.

5. Обязать НаркомфинСССР - т. Зверева выделить из резервного фонда СНК Союза ССР на проведение работ по самолету-тральщику: Наркомавиапрому 2000 тыс.рублей и Наркомэлектропрому - 750 тыс.руб., в том числе для премирования отличившихся в этом работников: Наркомавиапрому - 200 тыс.рублей и Наркомэлектропрому - 100 тыс.рублей (1585).

15 сентября 1943 Дир. и ГК завода 115 А.С.Я. писал письмо N 376с Нач. НИИ ВВС КА Лосюкову:

"Направляю Вам самолет Як-9-37 для проведения гос. испытаний универсальной установки взаимозаменяемых пушек МП-20, МП-23, МП-37 и МП-45, а также пылеулавливающего фильтра и нового варианта сбрасываемого в полете фонаря." (1782,122).

15 сентября 1943 Нач. ЦИАМ Поликовский писал А.И.Ш. письмо N 1131с

"По вопросу высотных самолетов:

Настоящим докладываю, что во исполнение Вашего приказа N 523сс от 31 августа с.г. по выпуску высотных самолетов, моторов и агрегатов к ним ЦИАМ выполняет след. работы:

1. По высотному истребителю Ла-5 М-82ФН и ТК-3

2. По высотному истребителю Як-9 с М-105ПД

3. По высотному истребителю МиГ с Ам-39 ТК-2Б

4. По высотному бомбардировщику Ил-4 с М-88Б и ТК

По приказу ЦИАМ должен был подать один агрегат ТК-М (резервный) к 15 сентября с.г. Работа выполнена и агрегат поставлен 15 сентября с.г. (1783,112).

Другие оборонные отрасли:

15 сентября 1943 г. приказами НКБ № 877 и 880сс в соответствии с пост. ГКО № 4125сс от 14.09.1943 г. начато восстановление завода на площадке эвакуированного завода № 65. По приказу № 903 от 22.09.1943 г. он получил наименование «завод № 81 НКБ» (Завод № 81 НКБ, Таганрогский комбайновый завод НКСХМ, МСХМ, ПО, АООТ, ОАО «Таганрогский комбайновый завод» /347923  г. Таганрог Ростовской обл. ул. Инструментальная, 2/).

Боеприпасное производство. В 08.1943-09.1944 г. - в ведении 4ГУ,Ш был в 1945 г. В 1945 г. завод передан в ведение НКСХМ, затем МСХМ. В 1948 г. он получил название Таганрогский комбайновый завод.

Сначала выпускал запчасти к машинам, культиваторы, жатки-лоборейки, с 1947 г.- выпуск комбайнов.

В 1970-е  г. построены новые корпуса: уникальный кузнечно-прессовый цех, сборочный цех комбайнов, механосборочный корпус цехов мостового производства, цех раскроя металла, холодных штампов. Построены новые мощности по выпуску мостов ведущих колес для комбайновой промышленности всей страны- корпуса сборки и окраски мостов, коробок передач.

В 1986 г. на базе завода создано ПО «Таганрогский комбайновый завод», в составе которого: завод мостов, комбайновое производство, завод СИиТО, кузнечно-литейный завод, ГСКБ по зерновым машинам, ремонтно- строительное управление. 11.03.1993 г. ПО преобразовано в АООТ, а 29.04.1997 г.- в ОАО «Таганрогский комбайновый завод». Были сохранены комбайновое и мостовое производства.

Численность персонала (11.1943 г.)- 3511 чел.

Директор (BOB)- Н.А. Абелев.

Гл. инженер (ВОВ)- В.Д. Лаврентьев.

Производство: комбайны: С-4 (1947-), СК-3, СК-4, «Колос» (1971-86)- более 170 тыс., «Дон-Ротор», МПУ- 150, ПВ-6; автотрак ТАС-25; мосты для комбайнов «Нива», «Дон-1500» (2007) (11982).

15 сентября 1943 г. была подготовлена ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ТАНКОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГБТУ КА ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАЧАЛЬНИКА ИНЖЕНЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКВТ СССР О НЕДОСТАТКАХ ТАНКОВ М4А2 № 1153606

Опыт боевого применения американских танков М4А2 показал, что они имеют ряд конструктивных недостатков, значительно снижающих их тактико-техническую характеристику.

1. Радиаторы системы охлаждения двигателей легко уязвимы осколками от гранат или авиабомб при разрыве их вблизи кормы танка, так как карман для выхода воздуха из моторного отделения снизу не имеет броневой защиты.

Во избежание повреждения радиаторов необходимо произвести установку козырьков из броне-листов в той части кормы, где радиаторы не защищены, либо опустить ниже задний броневой лист.

2. Нижние бортовые листы брони корпуса имеют недостаточную толщину и уязвимы от противотанкового ружья. Вследствие этого необходимо произвести экранировку бортов корпуса путем навешивания бронелистов толщиной 5-10 мм.

3. Необходимо предусмотреть фиксаторы для закрепления люков отделения управления в вертикальном положении при их открытии. В настоящее время люки отделения управления открываются опрокидыванием их на 180°, закрытие люков в боевых условиях небезопасно, так как закрывающий должен приподниматься над люком, подвергаясь обстрелу.

4. Имеющуюся решетку в боевом отделении надо удалить, так как она мешает вынимать боекомплект, уложенный в нишах корпуса танка, и препятствует выходу всего экипажа через аварийный люк, который расположен в отделении управления.

5. Рацию № 19 надо перенести из боевого отделения в отделение управления, установив ее в нише, справа по ходу танка (в то же время не лишая командира возможности иметь связь по радио), чтобы этим создать командиру лучшие условия для командования танком и наблюдения за полем боя.

6. Гребни гусениц непрочные; при движении танка продолжительное время на кренах 5-10°, наружные гребни гусеницы со стороны, более нагруженной, сминаются катками.

7. Необходимо улучшить крепление соединительного пальца вилок карданного сочленения, так как при существующем креплении палец произвольно смещается и срезается.

8. Главные фрикционы в эксплуатации не надежны и являются самым слабым местом танка. Фрикционы выходят из строя главным образом из-за быстрого износа ферродо ведомого диска.

9. На глушители необходимо установить отводные трубы с выводом вверх и загнутыми концами назад под углом 45°. При существующем выводе выхлопных газов с дороги поднимается значительное количество пыли, затрудняющей вождение танков в колонне.

10. Проходимость танка на заболоченных участках местности низкая вследствие большого удельного давления и недостаточного сцепления с грунтом.

О всех вышеуказанных недостатках танков М4А2 прошу поставить в известность американцев через наших представителей в США.

Начальник танкового управления ГБТУ КА генерал-майор инженерно-танковой службы Афонин

Начальник 5-го отдела ТУ ГБТУ КА инженер-майор Билеткин

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 1720. Л. 47. Копия (11403).

15 сентября 1943 года председателем Артиллерийского комитета ГАУ КА генерал-майором Хохловым была санкционирована разработка 122-мм орудия с начальной скоростью снаряда 1000 м/с. В результате были созданы орудия ОБМ-50 (ОКБ-172), С-26 (ЦАКБ) и М-21 (КБ завода №172). Разрабатывались они ещё для СУ-152, но реальные образцы поставили уже на шасси ИСУ. Шасси для установки ОБМ-50 было готово ещё в конце января 1944 года, машина получила индекс Объект 243, но орудие пришлось ждать гораздо дольше, чем планировалось.

Судя по переписке, одним из инициаторов запуска серийного производства Объекта 242 стал лично Сталин. Он внёс правки в проект постановления ГКО об увеличении производства тяжёлых танков и САУ. В результате постановление ГКО №5378сс «Об увеличении производства тяжёлых танков, артиллерийских самоходных установок ИС, мощных танковых пушек и 122-152 мм снарядов» от 12 марта 1944 года вышло в свет в изменённом виде. В нём новая САУ фигурировала как ИСУ-122, под этим индексом она и пошла в серийное производство. Согласно планам, первые 70 машин данного типа выпускались в апреле 1944 года, 100 — в мае, 120 — в июне, 175 — в июле и 200 — в августе. Одновременно снижался выпуск ИСУ-152: с 170 в марте до 75 в августе. К моменту подписания постановления первые результаты применения ИС-2 ещё не пришли, но было очевидно, что орудие Д-25 является лучшим средством борьбы с немецким «зверинцем» (18335).

15 сентября 1943 года был подготовлен список работ по танковой, противотанковой и самоходной артиллерии, в котором вновь появилась М75. Одной из причин возвращения заброшенного в 1942 году проекта было то, что базировалось орудие на лафете пушки-гаубицы МЛ-20. Идея вооружения пушкой М75 самоходной установки, похороненная ещё летом 1941 года, спустя два года получила шанс на возвращение, тем более что для неё наконец появились достойные цели.

Впрочем, возврат к теме 107-мм противотанковой пушки оказался крайне недолгим. В том же самом письме, где упоминалась М75, председатель Артиллерийского Комитета ГАУ КА генерал-майор Хохлов предлагал отказаться от ряда проектов, заменив их на более перспективные 122-мм пушки с начальной скоростью снаряда 1000 м/с (17108).

15 сентября 1943 года в списке работ по танковой, противотанковой и самоходной артиллерии, датированном, вновь появилась 107-мм противотанковая пушка М75. Правда, совсем ненадолго. Председатель Артиллерийского комитета ГАУ КА генерал-майор Хохлов предложил отказаться от ряда проектов, заменив их на более перспективные. В их числе значилась 122-мм самоходная пушка с начальной скоростью снаряда 1000 м/с. Вот как раз эта тема стала не просто перспективной, а породила целый рад проектов, часть из которых даже воплотили в металле.

Работы шли силами сразу нескольких КБ. В КБ завода №172 начали работу над системой М21, эскизный проект которой был готов к 9 октября 1943 года. Работа велась под руководством начальника артиллерийского КБ завода №172 В.А. Ильина. Длина ствола составляла 7747 мм (63,5 калибра). По расчётам, М21 на дистанции в 1000 метров должна была пробивать броню толщиной 208,4 мм, а при наклоне бронеплиты в 30 градусов — 169,8 мм. Одновременно ОКБ-172 ("шарашка" на территории завода №172) шла работа над дуплексом, в который входили 122-мм орудие ОБМ-50 и 152-мм орудие ОБМ-53. Руководил работами главный конструктор ОКБ-172 по сухопутной артиллерии М.Ю. Цирульников. Как и другие работники «шарашки», он был заключённым, но к моменту начала работ его уже досрочно освободили и сняли судимость. ОБМ-50 была разработана ОКБ-172 в трёх вариантах, все они имели одинаковую начальную скорость — 1000 м/с. Первый вариант пушки (в документах проходит как «вариант А»), имел длину ствола 8566 мм (70,2 калибра). По конструкции данная версия максимально приближалась к 122-мм пушке А-19. 28 октября в дополнение к нему было представлено ещё два варианта ОБМ-50, которые указываются в документах как «вариант I и II». Вариант I отличался укорочением ствола до 8390 мм (68,7 калибров), при этом длина каморы увеличилась до 990 мм. Длина ствола варианта II уменьшилась до 7430 мм (60,9 калибров), длина каморы также стала 990 мм. Увеличение давления потребовало спроектировать новую казённую часть, которая получила клиновой затвор. В отличие от М21, данный проект, получивший обозначение БЛ-9, изготовили в металле. Наконец, в ЦАКБ, под руководством В.Г. Грабина разработали 122-мм орудие С-26-1. Но Василий Гаврилович явно о чем-то догадывался. Одновременно с С-26-1 начальник ЦАКБ смог протолкнуть идею создания 130-мм танковой и самоходной пушки на основе баллистики корабельного орудия Б-13. Из всех "дыроколов" эта система была наиболее успешной (20289).

15 сентября 1943 года среди списка работ по танковой, противотанковой и самоходной артиллерии вновь появилась 107-мм противотанковая пушка М75. Одной из причин возвращения заброшенного в 1942 году проекта было то, что базировалось орудие на лафете пушки-гаубицы МЛ-20. Теоретически могло получиться так, что идея установки М75 в самоходную установку, похороненная летом 1941 года, спустя два года имела шансы на возвращение, тем более что для нее появились достойные цели. Впрочем, возврат к теме 107-мм противотанковой пушки оказался крайне недолгим. В том же самом письме, где упоминалась М75, председатель Артиллерийского комитета ГАУ КА генерал-майор Хохлов предлагал отказаться от ряда проектов, заменив их на более перспективные:

«<„.>

Работу над другими проектами этой группы следует прекратить по следующим соображениям:

1. 76-мм противотанковая пушка ЗИС-З с начальной скоростью 850м/сек. практически ничем не будет отличаться по бронебойному действию от 57-мм противотанковой пушки ЗИС-2.

2. Модернизация Ф-34 под начальную скорость 850м/сек. требует новой танковой башни. Новая танковая башня позволяет поставить 85-мм танковую пушку, более мощную, чем 76-мм модернизированная Ф-34.

3. 85-мм пушка с начальной скоростью 1000— 1050м/сек. по бронебойному действию будет практически одинакова со 122-мм пушкой Д-25. Последнюю пушку выгоднее ставить в виду возможности более быстрого решения этого вопроса в производстве и ввиду большей перспективы на повышение мощности 122-мм пушки. Кроме того, 85-мм снаряд с такой скоростью и по действию по толстой броне будет менее эффективен и прочен, чем 122-мм снаряд при такой же скорости.

4. Ввиду того, что 107-мм пушка М75 с начальной скоростью 1020 м/сек. совершенно недоработана, а также отсутствует производство боеприпасов к ней, выгоднее вести работы над более мощной 122-мм пушкой с начальной скоростью в 1000м/сек.

<...>

Артиллерийский Комитет подчеркивает, что из всех одобренных им работ следует выделить как первоочередные следующие работы:

1. Модернизация 76-мм танковой пушки Ф-34 под патрон 76-мм зенитной пушки обр. 1931 года.

2. Модернизация 85-мм танковой пушки Д-5 с целью получения начальной скорости 900м/сек.

3. Доработка 85-мм зенитной пушки КС-1.

4. Доработка 122-мм танковой пушки Д-25.

Эти пушки могут быть быстро освоены в производстве и подымают наши танковые орудия до уровня аналогичных пушек, имеющихся у противника.

Остальные работы являются второстепенными и работа над ними не должна идти в ущерб указанных выше первоочередных работ.

Вместе с тем Артиллерийский Комитет считает также первостепенной работой, не упоминаемую Техсоветом НКВ, — доработку наложения 122-мм пушки обр. 1931 года на лафет 122-мм гаубицы М-30, проводящейся на заводе №9 под индексом Д-2.

Артиллерийский комитет, со своей стороны, выдвигает как первоочередные работы:

1. Изготовление 122-мм самоходной пушки с начальной скоростью 1000м/сек. при весе снаряда 25 кг, с бронепробиваемостью в 200 мм на дистанции 1000м.

2. Изготовление 122-мм танковой пушки Д-25 с клиновым затвором как пушки, более удовлетворяющей танковые войска.

3. Доработка 25-мм противотанковой пушки Арт. Академии конструкции т. Сидоренко и 37-мм противотанковой пушки ЧК, как мощных противотанковых пушек.

4. Изготовление 37-мм автоматической зенитной пушки, поставленной на самоход «СУ- 76, как подвижного орудия противовоздушной обороны танковых и механизированных войск»'.

Таким образом, вместо возвращения к идее использования 107-мм противотанковой пушки было решено разрабатывать новое орудие на базе 122-мм пушки А-19. Это же было утверждено на совещании Технического совета НКВ и Артиллерийского комитета ГАУ КА, прошедшего в тот же день — 15 сентября 1943 года (17484).

По состоянию на 15 сентября 1943 года, когда принималось решение о дальнейших работах по танковой, буксируемой и самоходной артиллерии, ЦАКБ являлось единственным бюро, занимавшимся темой САУ с Б-4 и БР-2. Согласно документам, данная тема не являлась первоочередной. Тем не менее уже 8 октября народный комиссар вооружения Устинов доложил Берии о готовности новых проектов самоходных установок от ЦАКБ:

«В Центральном Артиллерийском Конструкторском Бюро НКВ разработаны проекты самоходных установок полуоткрытого типа, с легкой бронировкой, для 152-мм пушки БР-2 и 203-мм гаубицы Б-4, а также проект самоходной установки закрытого, штурмового типа для 152-мм пушки с баллистикой БР-2 и для 203-мм гаубицы с баллистикой Б-4.

Для изготовления в ЦАКБ опытных образцов самоходов необходимо получение от Наркомтанкопрома двух танков типа KB-1С или ИС, без артиллерийского вооружения и без башни, одного самохода СУ-152 без артиллерийского вооружения, и чертежей корпусов и общих видов танков KB- 1С и И С и самохода СУ-152.

Прошу Вашего соответствующего распоряжения Наркомтанкопрому (т. Малышеву)» (17484).

15 сентября 1943 года был датирован список работ по танковой, противотанковой и самоходной артиллерии, в котором вновь появилась 107-мм противотанковая пушка М75. Одной из причин возвращения заброшенного в 1942 году проекта было то, что базировалось это орудие на лафете пушки-гаубицы МЛ-20. Идея установки М75 на самоходную базу, похороненная летом 1941 года, спустя два года имела шансы на возвращение, тем более что для неё появились достойные цели.

Впрочем, возврат к теме 107-мм противотанковой пушки оказался крайне недолгим. В том же самом письме, в котором упоминалась М75, председатель Артиллерийского комитета ГАУ КА генерал-майор Хохлов предлагал отказаться от ряда проектов, заменив их на более перспективные. В их числе значилась 122-мм самоходная пушка с начальной скоростью снаряда 1000 м/с. В тот же день прошло совещание Технического совета Народного комиссариата вооружения (НКВ) и Артиллерийского комитета ГАУ КА, на котором работы по удлинённой 122-мм пушке были утверждены (17716).

К 15 сентября 1943 года Первый опытный образец системы Д-25 был готов. С 16 по 23 сентября он прошёл этап заводских испытаний из 96 выстрелов. Сама система испытания выдержала, но не её дульный тормоз. Инженер-полковник Абрамов, исполнявший обязанности военпреда на заводе №9, в докладной записке сообщал, что в ходе испытаний произошла деформация дульного тормоза. 25 сентября систему отправили в Челябинск, а на заводе №9 закипела работа по проектированию нового дульного тормоза (17717).

15 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4129 Об усилении местной противовоздушной обороны на ж.-д. транспорте и ускорении ликвидации разрушений, возникающих в результате налетов вражеской авиации. (7139, 78-80).

15 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4130 [Об изменении марок никеля, выпускаемых комбинатом "Североникель".] (7139, 81).

15 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4131. О направлении 1500 военнообязанных, не годных к строевой службе, на Северо-Уральские бокситовые рудники НКЦМ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 82 (11012).

15 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4132 О неотложных мерах помощи строительству Ново-Тагильского металлургического комбината, осуществляемого НКВД СССР. (7139, 83-104,105-156).

15 сентября 1943 г. секретарь Горьковского обкома партии Родионов в письме зампреду СНК отмечал: «Горьковский мотозавод «Серп и Молот», организованный […] на базе эвакуированных Ленинградского и Харьковского заводов, систематически не выполняет государственной программы. Основными причинами, тормозящими выполнение плана, являются:

1. Недостаток производственных площадей;

2. Дефицит в рабочей силе и невозможность набора ее вследствие отсутствия жилплощадей;

3. Отсутствие комплектного оборудования для основных и вспомогательных цехов завода.

Если вопрос комплектации оборудования в настоящее время решается путем реализации постановления ГКО […] и есть основания полагать, что этот вопрос будет разрешен в ближайшее время, то вопросы производственного и жилищного строительства и пополнения рабо чих кадров завод не в состоянии решить собственными силами. Постановлением ГКО от 16 марта 1942 г. и 19 марта 1943 г. промышленное строительство было возложено на Наркомстрой, однако трест Стройгаз № 2 порученных ему строительных работ не выполнил, а в июне месяце 1943 г. в связи с восстановительными работами на автозаводе им. Молотова полностью их законсервировал». Задача восстановления автозавода, серьезно пострадавшего при немецкой бомбардировке, была приоритетной, поэтому только в IV квартале «Стройгаз № 2» получил возможность вести строительные работы на мотоциклетном заводе. В этой же связи обеспечение работников завода жильем даже в бараках было проблемой. В годы войны, надо отдать должное, на трудности смотрели с пониманием, но с ее окончанием проблемы ГМЗ проявились как никогда рельефно. 26 августа 1948 г. на ГМЗ прошло закрытое (завод был режимным военным объектом) партсобрание, на котором обсуждали положение дел на предприятии. По итогам партсобрания глава заводской парторганизации Покровский направил секретарю ЦК Маленкову письмо: «Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 19 марта 1941 г. была начата организация производства мотоциклов М-72 на Московском велосипедном, Ленинградском мотоциклетном и Харьковском заводе сельхозмашиностроения. В 1941 г. часть мотоциклетных заводов были эвакуированы в Горький, где разместились на площади вновь выстроенного корпуса завода «Красная Этна». В сентябре 1941 года почти все оборудование и люди с завода, прибывшие из Ленинграда, были переданы ГАЗ им. Молотова. Привезенные из Харькова оборудование и людской состав не были комплектным и поэтому ГМЗ не мог дать фронту требуемого количества мотоциклов. Постановлением ГКО от 10 ноября 1943 г. Тюменьский мотозавод был воссоединен с Горьковским. После этого начинается настоящая организация завода. Создаются новые цеха по изготовлению моторов и коробок передач, а также литейный и кузнечный цехи. Уже в 1944 году завод справился с заданием ГКО по поставке мотоциклов М-72 для фронта. […] К настоящему времени завод имеет комплектное оборудование, на котором изготовляются все детали мотоцикла и только заготовки 23 деталей и мотоколяску завод получает со стороны. По разработанному проекту ГМЗ на выпуск 15 тыс. мотоциклов в год требуется производственных и вспомогательных площадей 25 384 кв. мтр., имеется в наличии 18 058 кв. мтр. Оборудования требуется 1191 единица, имеется 826 единиц. Завод за истекший период спроектировал и изготовил 4 спортивных мотоцикла. Обращает на себя внимание конструкция дорожного мотоцикла М-35, который при сравнительных испытаниях показал лучшие качества, чем все советские и заграничные марки мотоциклов этого класса. По улучшению серийного мотоцикла М-72 ГМЗ разработал 5 элементов модернизации, Ведущее конструкторское бюро ИМЗ — 3, ЦКБ Главмотвелпрома — 0. Все 8 элементов введены в серию и в значительной степени повышают качество серийных мотоциклов, особенно в тяжелых условиях эксплоатации. Министерство ответственные задания по изготовлению мотоциклов М-72, предназначенные на заграничные выставки, для участия в заграничных спортивных выступлениях, военные парады на Красной площади, поручает нашему заводу, с которыми коллектив завода всегда успешно справляется. По окончании войны ветераны мотоциклетного производства потянулись на родину. Этому способствовали тяжелые материально-бытовые и жилищные условия рабочих и ИТР. В 1946 году закончилось обновление состава завода. Компенсировать ушедших не удалось по следующим причинам: недостаточное количество жилищной площади, которая после войны сократилась на 60 %. Существующая схема должностных окладов ниже, чем на соседних заводах нашего министерства. Так, например: на заводе «Красная Этна» схема окладов выше, чем на нашем заводе на 35–40 %, в то время как изделия на заводе (гвозди, проволока, автонормали, прокат) изготовляются по 2 классу точности. В этом заключается первая трудность. Вторая трудность заключается в отсутствии помощи со стороны Министерства. Так, например, министр т. Акопов посетил наш завод в 1946 и 1948 гг., но основные вопросы остались нерешенными на заводе и после его посещений. Наоборот, в 1947 г. решением Министерства завод закрывается и только благодаря протесту ГБТУ ВС завод был оставлен. Возбуждаемые заводом вопросы перед главком и Министерством не находят разрешения. Партбюро просит Вас, товарищ Маленков, помочь нашему заводу стать на ноги. Для этого требуются Ваши указания Министерству:

1. Рассмотреть в кратчайший срок проект ГМЗ на выпуск 15 тыс. мотоциклов и выделить материальное обеспечение на его осуществление.

2. Поднять зарплату ИТР и руководящим работникам до уровня зарплат соседних заводов нашего министерства.

3. Обеспечить производственную и хозяйственную деятельность завода нормальным снабжением материалами, изделиями кооперированных заводов и особенно мотоколясками.

4. Освободить завод от выполнения заказов-заданий, не связанных с основной программой по мотоциклам. За 7 месяцев текущего года завод программу выполнил по валу на 106,5 %. При решении поставленных вопросов коллектив завода способен дать лучшие количественные и качественные показатели». К сожалению, ГМЗ, размещенный во время войны на площадях бывшего инструментального цеха завода «Красная Этна», располагал недостаточной территорией, ограниченной с одной стороны указанным заводом и жилыми зданиями с другой. Производственные возможности завода по заготовительным цехам составляли до 2000 мотоциклов, а по обрабатывающим — до 3000 мотоциклов в год, что не соответствовало условиям организации массового производства, вследствие чего себестоимость мотоциклов ГМЗ была чрезвычайно высока. Рассмотрев комплекс документов по ситуации на ГМЗ в Правительстве приняли решение о ликвидации завода, что было оформлено 11 сентября 1948 г. постановлением Совмина «О переводе Горьковского мотоциклетного завода в г. Ирбит на площади Ирбитского мотоциклетного завода». Помимо плана перевода производства ГМЗ в Ирбит на ИМЗ имелся и проект перевода на Радзивилишский завод в Литве. С началом мирного строительства руководство социалистической Литвы обратило внимание на простаивающий снарядный снаряжательный завод. В ноябре 1948 г. Председатель Совмина Литовской СССР Гедвилас и секретарь ЦК КП Литвы Снечкус обратились в Совмин СССР с предложением об организации мотоциклетного завода на площадях бывшего Радзивилишского завода боеприпасов, принадлежащего Министерству Вооруженных Сил СССР с передачей завода в ведение союзного Минавтопрома. Радзивилишский завод был построен в 1938 г. и после войны не использовался по прямому назначению. Между тем, на нем имелись механический, инструментальный, кузнечный и литейный цеха. Завод занимал два производственных корпуса площадью 17 тыс. кв. м. Рядом имелось 5 больших жилых домов со всеми удобствами, включая канализацию и отопление. В городе (в 6 км от завода) и близлежащих населенных пунктах проживали бывшие работники завода, «люди высокой квалификации, которые, в случае организации мотоциклетного завода, смогут быть использованы по специальности». Руководство республики и представители союзного Минавтопрома посетили завод и установили, что на нем хранится лишь незначительное количество боеприпасов. Казалось, бывшему ГМЗ подыскали превосходное место, и Управделами Совмина запросил мнение военных. Ответ поступил 27 ноября 1948 г. письмом № 1039867с. Заместитель Министра вооруженных сил маршал артиллерии Яковлев уведомил Совмин о том, что по данным Прибалтийского военного округа на территории завода находится окружной склад № 616, на котором хранится 1100 вагонов боеприпасов. Ввиду разноречивых данных с мест, маршал Яковлев откомандировал на место доверенного сотрудника ГАУ, которому было поручено лично обследовать помещения бывшего снаряжательного завода. 4 декабря маршал Яковлев вновь писал в Совмин: «…Обследованием на месте установлено: 1. Помещения бывшего завода занимает артиллерийский склад боеприпасов ПрибВО. 2. Все корпуса и складские помещения бывшего завода полностью загружены боеприпасами. Кроме того, в период 1946–1947 гг. ПрибВО на средства МВС построил на этой территории еще 8 хранилищ, которые тоже загружены боеприпасами. Представители… были на складе и видели лишь один корпус, занимаемый мастерской склада. Истинного положения с загруженностью бывшего завода эти представители не видели. Командующий войсками округа и ГАУ категорически возражает против передачи помещений, занимаемых складом…». Рассмотрев пожелания литовских товарищей и сообщения военных, а также различные материалы с мест, в Совмине приняли решение поддержать идею создания мотовелопроизводства в республике, организовав в Шауляе завод мощностью 45–50 тыс. велосипедов в год, а план перевода ГМЗ на бывший снарядный завод остался в истории как курьез. Еще одним изготовителем мотоциклов могли стать авиационные заводы № 32 и № 481. По программе послевоенной конверсии эти два завода получили задание освоить выпуск мотоциклов для продажи населению. Реализацию мотоциклов должно было осуществлять всесоюзное объединение Глававтотракторосбыт. В 1946 г. Глававтотракторосбыт наметил к реализации 425 мотоциклов, однако фактически не получил ни одного. В следующем году программу сократили до 300 мотоциклов. Отсутствие опыта производства, не налаженная кооперация с заводами-поставщиками мотоциклетных комплектующих (19776).

15 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4133 О коренном улучшении работы заводов Второго Главного управления Наркомсудпрома, изготовляющих торпедно-минно-тральное вооружение.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 157-167, 168-185 (11012).

15 сентября 1943 г. в соответствии с постановлениями ГКО № 4133 и № 5126 от 7 февраля 1944 г. образован НИИ морского оружия и морских боеприпасов, получивший название НИИ-400 НКСП (предполагалось организовать его в Москве, но из-за отсутствия помещения разместили в Ленинграде).61 Разместился на площадях бывшего опытного завода № 231 НКСП и катерного ЦКБ-36 НКСП. Основу коллектива составили специалисты бывшего Остехбюро, ЦКБ-36, ЦКБ-39 (возможно, завод № 231 НКСП реэвакуирован из Уральска и влит в состав НИИ- 400). Работы по модернизации и разработке новых образцов торпедного, минного и противоминного оружия.

В 1947 г. на территории института создано (дочернее предприятие) ЦКБ-145 для обеспечения серийного производства минно-трального оружия. В 1948 г. образован филиал института в  г. Ломоносове для разработки торпед с тепловыми двигателями.

В конце 1945 г. начата разработка первой реактивной скоростной торпеды РТ-45-2 с ЖРД (В.А. Калитаев, Ф.Л. Якайтис), испытана в 1948-51 г. На ее базе создана авиационная реактивная торпеда РАТ-52.

В 1950 г. создана первая отечественная протвокорабельная самонаводящаяся торпеда САЭТ-50; в 1955 г. сюда переданы из НИМТИ работы по противолодочной торпеде САЭТ-53. Создана первая в мире реактивно- всплывающая мина «Камбала». Велись работы в области поисковых систем на телевизионном, электромагнитном принципах.

В соответствии с ПСМ № 1395-627сс от 9.07.1954 г. мина ТУМ пнв и запущена в серию; пост. № 32-16сс от 10.01.1955 г. мина АПМ пнв; пост. № 35-16 от 14.01.1957 г. мины КАМ и ГМ пнв; пост. № 150-81 от 13.02.1957 г. мина КСМ пнв; пост. № 151-82 от 13.02.1957 г. пнв мина «Серпей»; пост. № 152-83 от 13.02.1957 г. пнв мина КРМ.

В соответствии с ПСМ № 49-17 от 21.01.1961 г. мина УДМ пнв, мины АМД-2М и АБМ сняты с вооружения, и прекращено производство мин ИГДМ и «Серпей».

С 1950-х  г. институт имел мощное опытное производство, флот опытовых судов. Были созданы филиалы: в  г. Уральске (1972 г.), «Касатка» в  г. Гагры (1974 г.), в  г. Ломоносове; отделы в  г. Каспийске, Петропавловске, Феодосии и Пржевальске.

В 1954 г. - в подчинении МТиТМ, в 1956 г.- МСП, с 1958 г.- ГКС. В 1966 г. НИИ-400 переименован в НИИ «Гидроприбор», к нему в качестве опытного производства присоединен завод «Двигатель». В 1969 г. в состав института включено ЦКБ-145, и он преобразован в ЦНИИ «Гидроприбор». В 1973 г. на базе ЦНИИ (головной) создано НПО «Уран».

В 1970-е-80-е  г. создано новое поколение подводного оружия: самая мощная в мире дальноходная торпеда калибра 650 мм; минно-ракетные комплексы; буксируемые и самоходные подводные аппараты с поисковыми системами; комплексы гидроакустического противодействия подводному оружию. Конверсионные разработки: системы: контроля и освещения подводной обстановки; поиска и разработки полезных ископаемых на морском дне; обеспечения безопасности буровых платформ, нефтепроводов.

В 1991 г. ЦНИИ вышел из состава НПО и стал самостоятельным. В соответствии с Указом Президента РФ № 939 от 22.06.1993 г. и пост. Правительства № 649 от 5.06.1994 г. институту присвоен статус ГНЦ РФ. По указу Президента РФ № 133 от 3.02.2004 г. на базе ЦНИИ «Гидроприбор» образован Концерн «Морское подводное оружие-Гидроприбор».

Разработка различного подводного вооружения, средств наблюдения и обнаружения. К 2005 г. создано 180 образцов подводного оружия.

Директор (1943-; 1945-46 г.)- А.П. Алехин, (1944-45; 1951-72 г.)- A.M. Борушко, (1946-51 г.)- К.В. Грудницкий, (1972-83 г.)- Р.В. Исаков, (1983-91 г.)-  Г.П. Корсаков. Гендиректор (1991-96 г.)- А.С. Захарченко, (1996-2005 г.)- С. Г. Прошкин; и.о. директора (2005 г.)- С. Г. Прошкин; (2005 г.-)- В.А. Осипов.

Ген. конструктор (2005 г.)- С. Г. Прошкин.

1-й зам. директора (-07.2006 г.)- А. Шадрин. Зам. директора по технологии- А.А. Зыков.

Гл. инженер- А.Т. Скоробогатов.

Начальник отделения (2002 г.)-  Г. Тихонов.

Гл. конструкторы: (1955 г.)- В.А. Поликарпов (САЭТ-53), Л.П. Матвеев, В.М. Павлов; направления (2002 г.)- А. Кабанов.

Начальники отделов: (1946-51 г.)-  Г.В. Петров.

Создано: торпеды: реактивная РТ-45-2 (1948); авиационные: противокорабельная САЭТ-50 (1950), экспериментальная «АСТ», противолодочная СЭТ-53 (пнв в 1958 г.), СЭТ-53М (пнв в 1964 г.); телеуправляемая ТЭСТ-71, ТЭ-2-02; корабельная 65-76 «Кит»; мины: донные неконтактные: АМД-2 (1945), АМД-2М (1954), АМД-4, авиационная «Серпей» (пнв 13.02.1957 г.), ИГДМ (1954), ИГДМ-500 (пнв в 1957 г.), трубная МДТ (пнв в 1959 г.), УДМ (пнв 21.01.1961 г.), УДМ-500 (1965), УДМ-2 (1979), ДМ-1, УДМ-3, АПДМ; якорные: КРАБ-М, ПДМ-ЗЯ, ТУМ (пнв 9.07.1954 г.), «Лира», КПМ, корабельная акустическая КАМ (пнв 14.01.1957 г.), корабельная глубоководная ГМ (пнв 14.01.1957 г.), акустическая ПМ-1 (пнв в 1959 г.), УГМ, УКСМ; антенные противолодочные: неконтактная средняя КСМ (пнв 13.02.1957 г.), ПМ-2 пнв в 1965 г.); плавающие: ПЛТ-5, авиационная АПМ (пнв 10.01.1955 г.), ПЛТ-4М, МНП; реактивно-всплывающие: КРМ (пнв 13.02.1957 г.), РМ-1 (1961), РМ-2 (1963), ПРМ (1968), «Камбала»; диверсионные: МКМ-100, ПКМ-25, МНП; лодочная ПЛТ-6; самотранспортирующиеся МДС, СМДМ-1, СМДМ-2; комплексы: минно-ракетные ПМР-1, ПМР-2 (1970-е), ПМР- 2М, МРПК-1; минно-торпедные: ПМТ-1, МТПК-1, МТТТК-2; тралы: контактные МТ, БКТ, глубоководный ГКТ- ЗМ; неконтактные ПЭМТ-4, СЭМТ-1, БГАТ, АТ-2; охранители кораблей БОКА-ДУ, шнуровые заряды ШЗ-1 (пнв в 1956 г.), ШЗ-2;101 взрыватели: неконтактные: акустический «КБ» (1944), торпедный НИВ-36 (1945);61 искатели мин: обозначители: телевизионные ИТ-1, ИТ-3 (пнв в 1957 г.), электромагнитный И-2 (пнв в 1966 г.); электромагнитный уничтожитель ИУ-1 (пнв в 1959 г.); приборы гидроакустического противодействия МГ-74, МГ- 74МЭ; аппаратурно-приборный модуль для модернизации донных мин АПМ; акустический концентратор рыбы МАКР; устройство для бездоковой очистки подводной части судов «Ёж».

НПО «Уран»

Создано 15.10.1973 г. на базе ЦНИИ «Гидроприбор». В него вошли также филиалы института и завод «Двигатель». В 1991 г. НПО распалось на самостоятельные предприятия.101

Создана малогабаритная самонаводящаяся торпеда (гл. конструктор- В.А. Осипов).

Руководитель (1973 г.-)- Р.В. Исаков.

Гл. конструктор- В.А. Левин.

Филиал НИИ «Гидроприбор» МСП, ФГУП, ОАО «НИИ Морской теплотехники» /188512 (189510)  г. Санкт-Петербург  г. Ломоносов Верхний парк, 1 тел. 422-45-64/

Филиал НИИ-400 образован в 1948 г. для разработки торпед с тепловыми двигателями (парогазовых).

В 1970-80 г. разработаны энергосиловые установки (ЭСУ) торпед на перспективных жидких, твердых и пастообразных топливах, в т.ч. гидрореагирующих.

Разрабатывалось также полигонное оборудование для испытания торпед. Были созданы стационарные полигоны с ГАК «Сигнал» на Черном море и «Сигнал-2» на оз. Иссык-Куль. Позднее создан мобильный гидроакустический полигон (МГП) для контроля и записи траектории движения торпед.

В 1991 г. филиал ЦНИИ «Гидроприбор» вышел из состава НПО «Уран» и преобразован в самостоятельный НИИ мортеплотехники. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

В составе института (2005 г.) испытательный комплекс с имитацией натурных тректорий движения.

В 2007 г. предприятие акционировано и вошло в состав концерна «Морское подводное оружие».

Директор (1948-70 г.)- М.П. Максимов, (1970-86 г.)- А.А. Панов, (1987-2001 г.)- Л.М. Жуков, (2002-05 г.->B.C. Четко,101 (2007 г.)- А. Кабанов.

Гл. инженер (2000 г.)- Б. Новиков.

Гл. конструкторы: (2000 г.)- Ю. Санников; направления (2000 г.)- Б. Новиков.

Начальники отделов: маркетинга (2000 г.)- С. Чекулаев; (2000 г.)- 3. Залманов.

Создано: торпеды: тепловые противокорабельные 53-57 (пнв в 1957 г.), 53-61 (пнв в 1961 г.), 53-65 (пнв в 1965 г.), 53-65М (1969), 53-65А (1973); универсальная глубоководная самонаводящаяся УГСТ (2002), УГСТ-М; малогабаритная ПЛ калибра 324 мм с поршневым двигателем на жидком топливе; торпедные двигатели: турбинные: Т для 53-57, 2ТФ для 53-61, 2ДТ для 53-65 (1963), экспериментальные ЗДТ (1967), 5ДТ (1970), 7ДТ (1976), 8ДТ (1977), 14ДТ (1980), 16ДТ (1984), 18ДТ (1993); 19ДТ для УГСТ-М; аксиально-поршневой АПД для УГСТ (1995); малогабаритная автоматизированная котельная установка АМКУ.

ОАО «Концерн «Морское подводное оружие-Гидроприбор» /194044  г. Санкт-Петербург Б. Сампсониевский пр., 24 тел. 542-96-59/

Концерн образован по Указу Президента РФ № 133 от 3.02.2004 г. на базе ЦНИИ «Гидроприбор». По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий. В его состав входили (2007 г.): ЦНИИ «Гидроприбор», «Уралэлемент», Завод «Двигатель», НИИ морской теплотехники, «Дагдизель».

Гендиректор (2007 г.)- В.А. Осипов.

Зам. гендиректора (2007 г.)- С. Прошкин (11982).

15 сентября 1943 г. произошел разлив жидкого хлора на территории московского завода № 93 (в последующем - ГосНИИхлорпроект), массовое отравление людей на заводе и прилегающей территории города (9067).

15 сентября 1943 года, за семь дней до подписания приемного акта на головной катер, адмиралом Л. М. Галлером был утвержден окончательный технический проект. К этому времени в постройке находилась вся серия, вскоре доведенная до 20 единиц. Последний морской бронекатер пр. 161 вступил в строй 30 октября 1944 г. Таким образом, построив головной катер за 11 мес., завод завершил создание всех 20 катеров в срок немногим более 2 лет, отдельные серийные морские бронекатера строились за 3—6 мес. Для постройки этих бронекатеров в условиях блокады пришлось организовать "местную" кооперацию предприятий: насосы на завод 194 поставлял завод им. Второй пятилетки, сцепные муфты — завод им. Воскова, машинные телеграфы и вентили — мастерские Электротехнического института связи им. Бонч-Бруевича, броню — Ижорский завод, где был создан специальный цех (3898).

Армия:

15 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«15 сентября на Киевском направлении наши войска после двухдневных ожесточённых боёв овладели крупным железнодорожным узлом и городом Нежин.

На Запорожском и Мелитопольском направлениях наши войска развивали успешное наступление и, продвинувшись вперёд на 10—15 километров, овладели городом Гуляйполе, районным центром Днепропетровской области Покровское, районным центром Запорожской области и станцией Куйбышево, а также заняли свыше 60 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Коломийцы, Равнополь, Вербовое, Новосёлова, Решетиловка, Гайчул, Благовещенка, Белоцерковка, Захарьевка, Стародубовка, Урзуф.

На Павлоградском направлении наши войска продолжали развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 15 километров, заняли свыше 120 населённых пунктови среди них крупные населённые пункты Ново-Николаевка, Закутневка, Ново-Петровка, Князево, Рождественское, Надеждино, Старые Близнецы, Барбалатово, Николаевка, Александровка, Доброволье, Александрополь и железнодорожные станции Раздолье, Краснопавловка, Близнецы.

На Брянском направлении наши войска, продолжая наступление, овладели городом Дятьково и крупным населённым пунктом Лубохна.

Наши войска, наступающие юго-западнее Харькова, продвинулись вперёд от 5 до 8 километров и заняли свыше 20 населённых пунктов, в том числе районный центр Харьковской области Новая Водолага и крупные населённые пункты Старая Водолага, Княжное, Охочае, Мелиховка, Парасковея, Берестовая, Ефремовка.

На Прилукском направлении наши войска, продолжая наступление, заняли несколько населённых пунктов, в том числе районный центр Полтавской области Сенча.

На Прилукском направлении наши войска, продолжая наступление, заняли несколько населённых пунктов.

В течение 14 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 59 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 80 самолётов противника.

На Киевском направлении наши войска овладели крупным железнодорожным узлом и городом Нежин. На подступах к городу немцы создали сильный оборонительный рубежи подтянули сюда свежие части. В течение двух дней происходили ожесточённые бои. На рассвете 15 сентября наши войска овладели железнодорожным узлом и городом Нежин — важнейшим опорным пунктом обороны немцев на пути к Киеву. В результате этой победы советских войск противник лишился последней железнодорожной рокадной магистрали на левобережье Днепра. В бою за Нежин истреблено до 3.000 немецких солдат и офицеров. Захвачены большие трофеи и много пленных.

На Запорожском и Мелитопольском направлениях наши войска развивали успешное наступление и овладели городом Гуляй Поле, районным центром Днепропетровской области Покровское, районным центром Запорожской области и станцией Куйбышево, а также заняли свыше 60 других населённых пунктов. Попытки немцев контратаками задержать стремительное наступление советских войск закончились разгромом многих пехотных и танковых подразделений противника. За день боёв немцы потеряли только убитыми свыше 2.000 солдат и офицеров. Уничтожено 16 немецких танков и бронетранспортёров, 5 самоходных и 44 полевых орудия. По неполным данным, захвачены 4 исправных танка, 40 орудий разных калибров, 5 складов боеприпасов, 7 складов с продовольствием и военным имуществом. Взято более 300 пленных.

Наша авиация днём и ночью наносила удары по войскам и технике противника. В течение дня советские лётчики в воздушных боях сбили 34 немецких самолёта.

На Павлоградском направлении наши войска продолжали наступление и заняли свыше 120 населённых пунктов. Отряды немецкой пехоты, усиленные танками и самоходными орудиями, опираясь на укреплённые населённые пункты, оказывают упорное сопротивление. Наши бойцы прорываются в тылы противника, дезорганизуют вражескую оборону и истребляют немецкие отряды и гарнизоны. Части Н-ского соединения, отбрасывая противника, уничтожили свыше 1.000 немецких солдат и офицеров. Захвачены большие трофеи, в числе которых 24 орудия, 2 бронетранспортёра, много пулемётов и винтовок.

Юго-западнее Харькова наши войска, сломав упорное сопротивление противника, продвинулись вперёд и заняли свыше 20 населённых пунктов. Бойцы Н-ского соединения ворвались в районный центр Харьковской области Новая Водолага и после ожесточённых уличных боёв овладели им. В боях за Новую Водолагу уничтожено до 800 гитлеровцев, подбито и сожжено 12 танков и 5 самоходных орудий. На улицахосталось много брошенного немцами разного вооружения и боеприпасов.

На Прилукском направлении наши войска продолжали продвигаться вперёд. Советские бойцы в ряде мест переправились через реку Сула и тем самым сорвали попытки немцев закрепиться на этом водном рубеже. Части Н-ского соединения на западном берегу реки заняли районный центр Полтавской области Сенча и несколько других населённых пунктов. Захвачены 13 орудий, 2 радиостанции, склад боеприпасов и другие трофеи. Танкисты Н-ской части ворвались в расположение противника и раздавили гусеницами 15 противотанковых орудий.

На Брянском фронте наши войска продолжали наступление. Части Н-ского соединения в результате упорных боёв заняли город Дятьково, а также ряд других населённых пунктов. В этих боях уничтожено свыше батальона гитлеровцев. Захвачено много вооружения и боеприпасов. Советские кавалеристы в лесном бою разгромили подразделение противника.

На Рославльском направлении наши войска вели наступательные бои. Севернее Варшавского шоссе части Н-ского соединения, продвигаясь вперёд, подошли к реке Десна. На другом участке наши подразделения заняли два сильно укреплённых опорных пункта противника. В этих боях уничтожено до 400 немецких солдат и офицеров.

Наша авиация крупными силами произвела два налёта на большой аэродром противника. В результате бомбардировок уничтожено и повреждено до 50 немецких самолётов. В воздушных боях над аэродромом сбито 9 немецких истребителей.

Наши корабли в Баренцевом море потопили два транспорта противника водоизмещением по 6 тысяч тонн каждый.

Лётчики Краснознамённого Балтийского флота потопили транспорт и повредили тральщик противника.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Орловской области, ночью напал на расположение немецкого подразделения. В ожесточённом бою партизаны истребили до роты гитлеровцев, сожгли 60 бочек с бензином, 47 автомашин и 26 мотоциклов. Захвачены трофеи, в том числе 9 пулемётов, 50 винтовок и много различного военного имущества.» (14770).

15 и 16 сентября 1943 г. в результате действий наших штурмовиков в районе населенного пункта Славянка (35 км западнее Красноармейское) было уничтожено 12 танков и 16 автомашин с войсками; при этом потери противника в живой силе только убитыми достигали 500 человек. Создавшаяся при налёте штурмовиков паника в рядах противника способствовала увеличению потерь; она позволила нашим самолётам безнаказанно производить по нескольку заходов на цель до полного израсходовался боеприпасов (18737).

15 сентября в 1943 году войска Центрального фронта освободили город Нежин. Началась Смоленско-Рославльская наступательная операция войск Западного фронта (генерал-полковник В.Д.Соколовский), продолжавшаяся до 2 октября. Германское командование отдало приказ об общем отводе войск группы армий «Юг» на линию Мелитополь, река Днепр (оборонительный рубеж «Восточный вал») (14770).

15 сентября в 1943 году приказ немецкого командования об общем отводе войск группы армий «Юг» на оборонительный рубеж — Восточный вал (14770).

15 сентября в 1943 году впервые плацдарм под Новороссийском называется "Малой Землей" (14770).

15 сентября 1943 впервые плацдарм под Новороссийском назван “Малой Землей” (4962).

С 15 сентября по 2 октября 1943 состоялась Смоленско-Рославльская операция как часть Смоленской операции. Продвинулись на 135-145 км и завершили освобождение Смоленской области (2443,130).

15 сентября 1943 г. принимается постановление “Об усилении МПВО на ж/д транспорте угрожаемой зоны”, согласно которому при НКПС СССР было организовано самостоятельное управление МПВО НКПС со штатом 55 человек; в управлениях 35 дорог создавались службы МПВО (от 9 до 40 человек), в каждом отделении движения – участки (их всего было 169), на узлах и крупных станциях – штабы МПВО (всего 552 штаба). В результате общая численность формирований МПВО НКПС увеличилась с 76282 до 149360 чел. В 1943 г. на станциях и перегонах было обезврежено 215 авиабомб и 194 артснаряда, лежащих под рельсами. Всего за 1944 год вражеская авиация подвергла бомбардировкам 340 ж/д узлов и станций и 1260 отдельных объектов. Однако, перерывы в движении не превышали 6 часов (9453).

Внешняя политика:

15 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4134 [О командировании в Иран группы руководящих работников для ускорения вывоза транзитных грузов для СССР.] (7139, 186,187).

15 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4135 [О назначении Каргина И.В. начальником Советского транспортного управления в Иране.] (7139, 188).

За рубежом:

15 сентября 1943 немецкая управляемая бомба поражает другой корабль American Liberty у Салерно и он тонет (20376).

15–16 сентября (ночь) 1943 369 британских бомбардировщиков и пять самолетов B-17 Flying Fortress ВВС США совершили успешную атаку на завод Dunlop Rubber в Монлюсоне, Франция, поразив все здания и вызвав большой пожар. Три британских бомбардировщика потеряны (20376).

15–16 сентября (ночь) 1943 восемь Lancasters из No. 617 Squadron сбросили новые HC-класс бомбы весом по 12000 фунтов (5,400 кг). Эту „высокпроизводительную“ бомбу - не следует путать с бомбой „ комод “ 12000 фунтов (5400 кг), которая впервые была применена в 1944 году во время рейда на малой высоте на берегу канала Дортмунд-Эмс недалеко от Ладбергена, Германия. Пять Ланкастеров потеряны, и Королевские военно-воздушные силы прекращают рейды тяжелых бомбардировщиков на малой высоте до конца Второй мировой войны (20376).

15 сентября 1943 Б.Муссолини, освобожденный планеристами Скорцени из Гран-Соссо, сформировал новое итальянское правительство, действовавшее на территории Италии, оккупированной немецкими войсками (3186) со столицей в Сало на о Гарда (3481).

Авиапромышленность:

В середине сентября 1943 г. на УВЗ была остановлена окончательная сборка бронекорпусов Ил-2. Всего в 1942 г. было выпущено 2 017 бронекорпусов, а в 1943 - еще 1 865. Бронедетали для других самолетов продолжали выпускаться до конца сентября 1943 г., после чего вся оснастка была либо законсервирована и отправлена на склады или другие заводы (18250).

В середине сентября 1943 г. была остановлена окончательная сборка бронекорпусов Ил-2 на УВЗ. Всего в 1942 г. было выпущено 2 017 бронекорпусов, а в 1943 - еще 1 865. Бронедетали для других самолетов продолжали выпускаться до конца сентября 1943 г., после чего вся остнастка была либо за- консервирована и отправлена на склады или другие заводы (19535).

В середине сентября 1943 г. испытания «Омеги» пришлось прервать в связи с реэвакуацией МАИ в Москву. По возвращении в столицу И.П.Братухину вновь пришлось восстанавливать ОКБ-3 и опытную машину, но перспективы дальнейшего развития отечественного вертолетостроения в условиях учебного заведения были ограничены. Это понимали не только конструкторы. К началу 1944 г. ВВС Советской Армии были уже хорошо оснащены всей необходимой боевой техникой основных классов. Поэтому командование ВВС и руководство авиационной промышленности СССР смогли обратить внимание и на освоение принципиально новых видов авиационной техники. Руководство Наркомата авиационной промышленности решило принять ОКБ-3 в свою систему и разместить его на «Территории №2» бывшей мебельной фабрики между 2-й и 3-й Рыбинскими улицами (11242).

Другие оборонные отрасли:

В середине сентября 1943 года под руководством Талейсника была разработана самоходная установка СУ-85И. Создавалась она на основе СУ-76И с командирской башенкой. Изображений СУ-85И не сохранилось, но описания вполне достаточно для того, чтобы представить её конструкцию. Вместо системы С-1 она вооружалась пушкой Д-5С-85, причём бронировка системы оставалась максимально похожей на бронировку у СУ-85. Командирскую башенку конструкторы сместили назад на 145 мм. Самое интересное, что боевая масса СУ-85И, согласно расчётам, должна была составить 21,98 тонн, то есть меньше, чем у СУ-76И. Этот парадокс объясняется просто: масса С-1 с бронировками составляла 2900 кг, а Д-5С-85 — 2100 кг. Меньше весил и боекомплект из 58 патронов калибра 85 мм. Проект выглядел весьма привлекательно, но дальше эскизов работа над ним не продвинулась (18090).

Авиапромышленность:

С 16 сентября 1943 г. самолет Ил-2 с АМ-38 с пушками Ш-45 ОКБ-15 находился в НИИ АВ ВВС на совместных заводских испытаниях. Однако испытания затянулись по причине низкой живучести пушки, особенно ее затвора.

Тем временем пушка Ш-45 в моторном варианте исполнения (МПШ-45) была установлена на серийный самолет Як-9т зав. № 01-64 производства завода № 153 и проходила государственные испытания в НИИ АВ. Ответственным исполнителем по испы таниям был старший техник-лейтенант Л. А. Гурьев. Акт по результатам испытаний утвержден начальником института генерал-майором М. В. Гуревичем 15 декабря.

Боекомплект к пушке включал 20 снарядов. Для снижения веса ствол пушки был сделан более тонким, изъят дульный тормоз, на 11,8 кг уменьшен вес ствольной коробки. Радиальный зазор между стволом пушки и внутренней стенкой вала мотора составлял всего лишь 0,91 мм. Вес пушки с противооткатным механизмом равнялся 190,5 кг, без него — 158,5 кг. Средний темп стрельбы составлял 227 выстр./мин.

В Акте указывалось, что пушка Ш-45 испытания не выдержала ввиду недостаточной надежности автоматики и низкой живучести деталей пушки, особенно ее затвора. Рекомендовалось доработанный образец пушки установить на самолет Ил-2 и на нем провести государственные испытания.

Одновременно с пушкой Ш-45 на самолете Як-9т зав. № 01-64 проходили государственные испытания и опытные снаряды БТ-45 и ОЗТ-45.

Оказалось, что разрушительное и зажигательное действие 45-мм снаряда ОЗТ-45 в 1,5—2 раза выше по сравнению с эффектом, который давал снаряд калибра 37 мм этого типа. Стреляли по плоскостям, бензобакам и моторам немецких самолетов Ju87 и Bf109. При попадании ОЗТ-45 в протек- тированные баки, наполовину заполненные бензином, они легко воспламенялись или взрывались. Попадание такого снаряда в мотор во всех случаях выводило его из строя без возможности восстановления. Площадь разрушения при попадании в крыло самолета достигала 0,8—1,0 м2.

В то же время бронебойный снаряд БТ-45 с дистанции 400 м не пробивал 30-мм немецкую танковую броню при угле встречи 30—40°, тогда 37-мм бронебойный снаряд к пушке Ш-37 в этих же условиях такую броню пробивал. Начальная скорость БТ-45 составляла 806—820 м/с, а БТ-37 — 880 м/с.

На основании результатов стрельб был сделан вывод, что авиационный бронебойный снаряд БТ-45 калибра 45 мм государственные испытания не прошел, в то время как осколочно-зажигатель- но-трассирующий снаряд ОЗТ-45 их выдержал (17500).

16 сентября 1943 г. совместным приказом Наркома авиапромышленности А.И.Шахурина и Главного инженера ВВС КА А.К.Репина № 551/0200 была назначена Государственная комиссия для проведения испытаний мотора АМ-42 (9649).

Ввиду того, что в АМ-42 были внесены существенные конструктивные изменения по сравнению с мотором, первоначально предъявленным на государственные испытания, Госкомиссия посчитала необходимым вначале провести по специально разработанной программе предварительные длительные испытания тех конструктивных узлов мотора, которые переделывались заново (например, всасывающая система, поршневая группа и т. д.), и длительные внутризаводские испытания самого мотора на надежность с новыми деталями и только после этого допустить мотор к государственным испытаниям уже по нормальной программе.

Сточасовые внутризаводские испытания АМ-42 успешно закончились лишь 23 декабря 1943 г. В этой связи первый опытный штурмовик Ил-8 с мотором АМ-42 был передан на государственные испытания только в феврале 1944 г. (9649).

16 сентября 1943 г. в письме на имя Г. М. Маленкова и А. И. Шахурина командующий ВВС Красной Армии маршал А. А. Новиков указывал: "...Считаем необходимым, запустить в серийное производство самолет Су-6 на одном из заводов НКАП (завод № 30), взамен самолета Ил-2 АМ-38ф, одновременно форсировать внедрение в серию мотора М-71ф. До выхода серийных моторов М-71ф, возможно выпускать самолет с мотором М-71" (11427).

16 сентября 1943 г. в письме на имя секретаря ЦК ВКП(б) Маленкова и наркома авиапромышленности Шахурина от за подписью командующего ВВС КА маршала Новикова, члена Военного Совета ВВС генерал-лейтенанта Шиманова (он же начальник авиационного отдела ЦК ВКП(б)) и главного инженера ВВС генерал-полковника Репина указывалось: «В НИИ ВВС КА успешно прошел государственные испытания опытный двухместный бронированный штурмовик Су-6 с мотором М-71ф конструкции тов. Сухого. Самолет Су-6 смешанной конструкции: центроплан и стабилизатор металлические, хвостовая часть фюзеляжа, киль и консоли крыла, за исключением лонжеронов, - деревянные. На самолете бронированы: кабины летчика и стрелка, бензобак, агрегаты мотора, маслобак и маслорадиаторы./.../ По летным данным самолет Су-6 значительно превосходит находящийся на вооружении штурмовой самолет Ил-2 с мотором АМ-58ф./.../ Взлетные данные самолета Су-6 с М-71ф практически одинаковы с самолетом Ил-2 с АМ-38ф. Тактические испытания самолета Су-6 показали, что сравнительно большие горизонтальные скорости, оборонительное вооружение и бронирование экипажа позволяют ему лучше в сравнении с самолетом Ил-2, защищаться от атак истребителей противника. В эксплоатации самолет Су-6 несложен, по технике пилотирования приближается к истребителю типа Ла-5. Считаем необходимым, запустить в серийное производство самолет Су-6 на одном из заводов НКАП (завод №50), взамен самолета Ил-2 АМ-58ф, одновременно форсировав внедрение в серию мотора М-71ф.До выхода серийных моторов М-71ф, считаем возможным самолет Су-6 выпускать с мотором М-71. Просим рассмотреть наше предложение». Как известно, никаких решений по нему не последовало.

Получив отчет по результатам государственных испытаний Су-6 М-71ф и ходатайство командования ВВС, Наркомат авиапромышленности, как и прежде, занял пассивную позицию (19846).

16 сентября 1943 г. главкомом ВВС на имя Г.М. Маленкова и А.И. Шахурина было отправлено письмо, в котором сообщалось об успешном прохождении государственных испытаний бронированным штурмовиком Су-6 с М-71Ф конструкции П.О. Сухого. Там же излагались сведения о летно-технических данных самолета и на основании этого выражалось общее мнение:

« ...Тактические испытания самолета Су-6 показали, что сравнительно большие горизонтальные скорости, оборонительное вооружение и бронирование экипажа позволяет ему лучше, по сравнению с самолетом Ил-2, защищаться от атак истребителей противника.

В эксплуатации самолет Су-6 не сложен, по технике пилотирования приближается к истребителю Ла-5.

Считаем необходимым запустить в серийное производство самолет Су-6 на одном из заводов НКАП (завод № 30), взамен самолета Ил-2 с АМ-38Ф, одновременно форсировать внедрение в серию мотора М-71Ф. До выхода серийных моторов М-71Ф, возможно самолет Су-6 выпускать с мотором М-71» (10718).

16 сентября 1943 г. в письме от на имя Г.М. Маленкова и А.И. Шахурина командующий ВВС Красной Армии маршал А.А. Новиков указывал: «Считаем необходимым запустить в серийное производство самолет Су-6 на одном из заводов НКАП (завод №30), взамен самолета Ил-2 АМ-38ф, одновременно форсировать внедрение в серию мотора М-71ф. До выхода серийных моторов М-71ф, возможно выпускать самолет с мотором М-71».

Однако руководство НКАП приняло решение разрешить Ильюшину постройку штурмовика на базе бронированного истребителя Ил-1 АМ-42 (будущий Ил-10) и форсировать работы по доводке опытного Ил-АМ-42 в варианте штурмовика для предъявления его на государственные испытания. Считалось, что эти самолеты имеют лучшие перспективы по запуску в серийное производство в сравнении с Су-6 М-71ф. Одновременно вопрос о запуске в серию мотора М-71ф и Су-6 с ним был «замотан» в кабинетах наркомата и затем по-тихому «задвинут» до проведения сравнительных испытаний опытных образцов и выбора лучшего из них (17478).

16 сентября 1943 года в письме на имя секретаря ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкова и наркомавиапрома А. И. Шахурина от за подписью командующего ВВС КА маршала А. А. Новикова, члена Военного совета ВВС генерал-лейтенанта Н. С. Шиманова (он же начальник авиационного отдела ЦК ВКП(б) и главного инженера ВВС генерал-полковника А. К. Репина указывалось: «Считаем необходимым запустить в серийное производство самолет Су-6 на одном из заводов НКАП (завод № 30) взамен самолета Ил-2 АМ-38 ф, одновременно форсировав внедрение в серию мотора М-71ф. До выхода серийных моторов М-71ф возможно выпускать самолет с мотором М-71». Как известно, никаких решений по нему не последовало (17490).

16 сентября 1943 г. в письме на имя Г. М. Маленкова и А. И. Шахурина командующий ВВС Красной Армии маршал А. А. Новиков указывал: «...Считаем необходимым запустить в серийное производство самолет Су-6 на одном из заводов НКАП (завод № 30) взамен самолета Ил-2 АМ-38ф, одновременно форсировать внедрение в серию мотора М-71ф. До выхода серийных моторов М-71ф возможно выпускать самолет с мотором М-71».

Получив отчет по результатам государственных испытаний Су-6 М-71ф и ходатайство командования ВВС, руководство НКАП, как и прежде, заняло пассивную позицию в вопросе организации выпуска моторов М-71ф.

Дело в том, что в это время в ОКБ С. В. Ильюшина уже были построены 2 экземпляра самолета Ил-АМ-42 с мотором жидкостного охлаждения АМ-42 в вариантах штурмовика и разведчика-корректировщика, а на заводе № 18 находился в стадии завершения работ по сборке штурмовик С-42 (эталон для серии) с этим же мотором. Все эти самолеты базировались на технологии производства самолета Ил-2, уже давно отлаженной на серийных заводах. И главное, мотор АМ-42 также базировался на уже освоенной технологии производства серийного мотора АМ-38ф, поскольку являлся его глубокой модификацией. К тому же С. В. Ильюшин выступил с инициативой переделать бронированный истребитель Ил-1 с АМ-42 в двухместный штурмовик с высокими летными и боевыми данными. Самолет должен был иметь вооружение, не уступающее Су-6 М-71ф, — 2 37-мм пушки 11П, 2 пушки ШВАК, 4 РО-82 и 400 кг бомб (в перегрузку 600 кг), и скорость полета у земли 480—490 км/ч. Посколь ку Ил-1 строился на серийных заводах № 1 и № 18, то ориентировался на их технологию изготовления, что снижало технические риски и сокращало сроки при организации серийного выпуска.

Другими словами, все самолеты Ильюшина имели лучшие перспективы по запуску в массовое производство. По этой причине руководство НКАП принимает решение разрешить Ильюшину постройку бронированного штурмовика на базе Ил-1 и форсировать работы по доводке Ил-АМ-42 в варианте штурмовика для предъявления его на государственные испытания. Вопрос о запуске в серию мотора М-71ф и Су-6 с ним был «замотан» в кабинетах наркомата и затем по-тихому «задвинут» до проведения сравнительных испытаний опытных самолетов и выбора лучшего из них (17500).

16 сентября 1943 Ил-4 с ТК-М выполнил первый высотный полет до 7500 м на 1-й скорости нагнетателя и имел значительный запас устойчивости (1783,143). Обнаружилась раскрутка винта ВИШ-23. На земле произвели опробование высотных винтов: трехлопастного ВИШ-61П (раскручивался на земле), четырехлопастный АВ-9 (недодавал оборотов (1458,242).

16 сентября 1943 состоялся первый полет Ил-4ТК с более совершенным нагнетателям ТК-М. Поднялись на 7500 м. Моторы работали неустойчиво. К этому времени в условиях перехода господства в воздухе к советской авиации потребность в высотной технике уже не стала столь насущной. 10 ноября 1943 г. Ильюшин распорядился прекратить работы по Ил-4ТК (10734,87).

16 сентября 1943 второй Ил-4ТК, но уже с более совершенным нагнетателям ТК-М, совершил рервый полет. Поднялись на 7500 м. Моторы работали неустойчиво. К этому времени в условиях перехода господства в воздухе к советской авиации потребность в высотной технике уже не стала столь насущной. 10 ноября 1943 г. Ильюшин распорядился прекратить работы по Ил-4ТК (12021).

16 сентября 1943 на Ил-4 с герметичной кабиной и двигателями М-88Б, оснащенными турбокомпрессорами ТК-М, был выполнен полет на высоте 7500 метров, в котором обнаружилась раскрутка ВИШ-23. Испытания приостановили (23188).

16 сентября 1943 г. по причине изношенности борт И443 – бывшую Родину - списали, после чего следы его затерялись. (22285).

16 сентября 1943 состоялся ещё один полёт второго варианта Ла-5 с М-82ФН (винт ВИШ-105В) и двумя ТК-3 (в некоторых документах он называется «ФТК»), который снова пришлось прекратить из-за повышения температуры головки первого цилиндра до 270°С, только на этот раз уже на высоте 12500 м. Температура масла на входе в мотор возросла до 88°С. После полёта в маслосистеме мотора обнаружили металлическую стружку, образовавшуюся в результате разрушения дисков нагнетателя.

Всего на Ла-5 с мотором М-82ФН и двумя турбокомпрессорами ТК-3 совершили 17 полётов, в том числе пять на высоту более 9000 м. При этом удалось отработать первую скорость нагнетателя, потолок на которой составил 11600 м. На второй скорости нагнетателя в последнем полёте достигли высоты 12500 м по прибору и на ней сделали кратковременную горизонтальную площадку. Причём высота 12500 м ещё не являлась потолком, и самолёт сохранял возможность горизонтального и вертикального маневров. Претензий к компоновке винтомоторной группы в целом, и к турбокомпрессорам, в частности, не было. Основные замечания относились к системе воздушного охлаждения мотора, не обеспечивавшей допустимого уровня температур головок цилиндров при полётах на больших высотах и при наборе высоты на режиме максимальной скорости, а также к винту ВИШ-105В, не позволяющему получить удовлетворительные значения КПД на высотах 11000-13000 м. НИИ ВВС в качестве своих рекомендаций заводу № 21 предложил для охлаждения мотора применить впрыск воды во всасывающую систему мотора, заменить винт ВИШ-105В другим или подобрать к нему другие лопасти, установить увеличенный маслорадиатор, а также разработать и испытать в полёте радиатор для охлаждения воздуха после турбокомпрессора. ЦИАМ, в рамках работ по определению оптимальных способов снижения температуры головки цилиндров на больших высотах, провёл экспериментальные исследования: по дополнительному обогащению смеси, впрыску воды и по работе на спирто-бензиновых смесях топлива.

17 сентября самолёт поставили в цех для замены мотора, установки нового увеличенного масляного радиатора и выполнения рекомендаций НИИ ВВС по применению системы впрыска воды в цилиндры мотора для снижения температур их головок. Заодно на машину поставили дополнительный бензобак на 60 кг, маслопомпу MLU-1 заменили на MLU-5, что в свою очередь потребовало переделки маслопровода. Все доводочные работы завершили в начале октября, и седьмого числа этого месяца, с целью продолжения лётных испытаний, в Горький вылетел лётчик-испытатель ЛИИ Г.М. Шиянов, не успев даже закончить испытания другого самолёта (15830).

16 сентября 1943 НКАП П.Дементьев писал письмо Зам. Нач. ГВХУ А.П.Лебедеву:

"Постановлением ГКО N 3792сс от 23 июля 1943 завод 382 НКАП обязан изготовить и поставить ГВХУ КА в 3 кв. 1943 300 тыс. шт. зажигательных ампул ГИА-2.

Этим же постановлением НКЭП обязан передать заводу 382 помещения завода МЭИЗ для организации в нем производства зажигательных ампул.

НКЭП задерживает передачу завода МЭИЗ...(1780).

16 сентября 1943 закончились испытания второго ТИС с АМ-38ФС, которые проходили с 1 июня 1943 (125,20).

16 сентября 1943 вышел совместный приказ НКАП и Командующего ВВС КА N 551/200 об образовании комиссии для проведения гос. испытаний АМ-42 конструкции 24 завода (942,66).

Другие оборонные отрасли:

С 16 по 23 сентября 1943 первый опытный образец системы Д-25  прошёл этап заводских испытаний из 96 выстрелов. Сама система испытания выдержала, но не её дульный тормоз. Инженер-полковник Абрамов, исполнявший обязанности военпреда на заводе №9, в докладной записке сообщал, что в ходе испытаний произошла деформация дульного тормоза. 25 сентября систему отправили в Челябинск, а на заводе №9 закипела работа по проектированию нового дульного тормоза (17717).

16 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4136. О поставках угля Ново-Тагильскому заводу НКЧМ и заводам НКХП.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 189 (11012).

16 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4138 [О передаче тылом КА грузовых и легковых автомашин для СHК УССР, предприятий HКУП и HКЧМ Донбасса и о мобилизации в Москве легковых автомашин для СHК УССР.] (7139, 191).

16 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4139 Об увеличении количества переходящих знамен для железнодорожного транспорта во Всесоюзном соревновании. (7139, 192-193,194-196).

16 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4140 Об организации дополнительных 50 паровозных колонн. (7139, 197).

16 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4141 О дополнительных мероприятиях по строительству передвижных электростанций.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 198-202, 203-208 (11012).

16 сентября 1943 мариупольский порт принял первые после освобождения корабли (4962).

Армия:

16 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«16 сентября войска Северо-Кавказского фронта во взаимодействии с Черноморским флотом после пятидневных ожесточённых боёв овладели городом и портом Новороссийск.

На Киевском направлении наши войска продолжали развивать наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперёд от 6 до 15 километров, овладели городом Ромны, районными центрами Черниговской области Носовка, Ичня, районными центрами Сумской области Талалаевка, Глинск, а также заняли свыше 90 других населённых пунктов.

На Павлоградском направлении наши войска продолжали развивать успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 15 километров, заняли свыше 100 населённых пунктов, в том числе город и крупный железнодорожный узел Лозовая и крупные населённые пункты Олейники, Тарасовка, Панютина, Домаха, Осадчий, Хорошее, Кохановка.

На Запорожском и Мелитопольском направлениях наши войска продолжали успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 18 километров, заняли свыше 40 населённых пунктов, в том числе районный центр Запорожской области Осипенко (14 километров севернее города Осипенко) и крупные населённые пункты Романки, Екатериновка, Хвалибоговка, Варваровка, Чапаевка, Конские Раздоры, Гусарка, Бельманка, Берестовое, Выбоево, Троицкое, Николаевка, Старо-Петровск, Ново-Петровка.

Наши войска, наступающие юго-западнее Харькова, овладели городом Валки, а также заняли крупные населённые пункты Минковка, Гавриловка, Евдокимовка, Караван, Староверовка, Логвины, Власовка, Шляховая.

Южнее Брянска на западном берегу реки Десна наши войска, продолжая вести успешные бои по расширению плацдармов, овладели городом Новгород-Северский.

На Рославльском и Брянском направлениях наши войска продолжали наступление и заняли несколько населённых пунктов.

В течение 15 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 64 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 94 самолёта противника.

Войска Северо-Кавказского фронта во взаимодействии с Черноморским флотом сегодня штурмом овладели городом и портом Новороссийск. Несколько дней тому назад наши войска прорвали мощные бетонированные укрепления противника, ворвались в город Новороссийск и завязали уличные бои. В это же время корабли Черноморского флота высадили десант в порту и тем самым нанесли удар противнику со стороны моря. После пятидневных ожесточённых боёв город Новороссийск освобождён от немецко-фашистских оккупантов. В боях за Новороссийск наши войска разгромили 73 немецкую пехотную дивизию, 4 и 101 немецкие горнострелковые дивизии, 4 румынскую горнострелковую дивизию и портовые команды морской пехоты немцев. Захвачены крупные вещевые и продовольственные склады и склады боеприпасов.

Южнее Брянска наши войска на днях в нескольких местах форсировали реку Десну и завязали бои севернее и южнее города Новгород-Северский. По западному берегу Десны немцы заранее создали оборонительную линию, которой присвоили название «немецкий восточный вал». Многочисленные опорные пункты, расположенные на рубеже этой реки, и особенно город Новгород-Северский обороняли крупные силы противника. Немцы предпринимали отчаянные попытки сбросить переправившиеся советские соединения с западного берега реки Десна. Бойцы Н-ской части только за вчерашний день отбили двадцать семь ожесточённых контратак противника и уничтожили до 1.500 гитлеровцев, 15 танков и 6 самоходных орудий. Советские войска, создав прочные плацдармы на западном берегу Десны, сегодня перешли в решительное наступление и с боем овладели городом Новгород-Северский. Противник понёс тяжёлые потери. Нашими войсками захвачено большое количество вооружения и различных военных материалов.

На Киевском направлении наши войска продолжали развивать наступление. Противник пытается задержать наши наступающие части, но стремительными ударами советских войск отбрасывается на запад и юго-запад. Бойцы Н-ского соединения сегодня решительной атакой заняли город Ромны. Другие наши части овладели районными центрами Носовка, Ичня, Талалаевка, Глинск, а также заняли свыше 90 других населённых пунктов. За день боёв подбито и сожжено 20 немецких танков.

Овладев городом Нежин, советские части захватили 14 танков, 60 орудий, из них 12 дальнобойных, большое количество миномётов, пулемётов, автоматов и винтовок. Захвачены также крупные склады с боеприпасами, продовольствием и различным военным имуществом.

На Павлоградском направлении наши войска продолжали успешное наступление.Сломив сопротивление немцев и преследуя противника, части Н-ского соединения овладели крупным железнодорожным узлом и городом Лозовая. Захвачены большие склады с боеприпасами. Другое наше соединение окружило полк пехоты противника и за день истребило свыше 1.000 немецких солдат и офицеров. На поле боя найден труп командира немецкого полка. Захвачены трофеи и значительное числопленных.

На Запорожском и Мелитопольском направлениях наши войска продолжали успешное наступление. Части Н-ского соединения прорвали промежуточный оборонительный рубеж противника и, продвигаясь вперёд, уничтожили 800 вражеских солдат и офицеров, 11 танков и 10 орудий. На другом участке бойцы Н-ской части нанесли внезапные фланговые удары по численно превосходящим силам противника и выбили немцев из крупного населённого пункта. Советские моторизованные и кавалерийские части перерезают противнику пути отхода и наносят ему большой урон. Пленные немецкие офицеры сообщили, что 17 немецкая танковая дивизия в последних боях потеряла убитыми и ранеными 6.500 солдат и офицеров. В дивизии осталось всего лишь 16 танков.

Юго-западнее Харькова наши войска, с боями продвигаясь вперёд, овладели городом Валки. Противник, выбитый с сильно укреплённого рубежа, отходит, прикрываясь крупными отрядами пехоты с танками и самоходными орудиями. Бойцы Н-ского соединения, неотступно преследуя врага, уничтожили 400 немецких солдат и офицеров, подбили и сожгли 14 танков и 6 самоходных орудий. Захвачено 2 тяжёлых танка, бронетранспортер, 22 орудия и другие трофеи. Взяты пленные.

На Брянском направлении части Н-ского соединения, овладев городом Дятьково, продолжали преследовать противника и заняли несколько населённых пунктов. В лесных боях немцы понесли тяжёлые потери. Только на территории, занятой вчера нашими частями, подсчитано до 2.000 трупов солдат и офицеров противника. Захвачено у немцев 36 орудий разных калибров, 22 миномёта, 65 пулеметов, 9 артиллерийских и 5 продовольственных складов. Взято 150 пленных.

Севернее Киркенеса группа наших самолётов атаковала немецкий конвой в составе двух танкеров, трёх транспортов и 22 кораблей охранения, следовавших под прикрытием 20 самолётов-истребителей.

В результате атаки нашей авиацией было потоплено 2 немецких танкера, 2 корабля охранения и сбито 13 самолётов противника. При этом наша авиация потеряла 4 самолёта.

В дальнейшем конвой был атакован нашими кораблями, которые потопили ещё два транспорта.

Разгром конвоя продолжался вплоть до прибытия его в порт Киркенес, где наша авиация ночными действиями нанесла повреждения ещё нескольким судам противника.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Кировоградской области, произвёл смелый налёт на вражеский гарнизон, охранявший железнодорожный мост через реку. Партизаны частью уничтожили, а частью разогнали охрану, состоявшую из мадьяр. Мост был взорван. Взбешенные немецкие власти расстреляли всех мадьяр, спасшихся бегством от партизан.» (14771).

16 сентября в 1943 году мариупольский порт принимает первые после освобождения корабли (14771).

16 сентября 1943 Новороссийск освобожден от фашистов (4962).

16 сентября 1943 года был освобожден Новороссийск (2691).

16-го сентября 1943 точно нацеленная торпеда отправила на дно финский сторожевой корабль «Уиско» (бывший рыболовный траулер тоннажем 219 брт). События развивались в следующей последовательности: совершая полет в западной части Финского залива, в 17:05 Разгонин обнаружил севернее острова Найссар «однотрубный двухмачтовый транспорт водоизмещением 2500 - 3000 т, высота борта 2,5 м, судя по осадке - груженый». Из-за низкой облачности «Ильюшин» Александра шел на небольшой высоте, вследствие чего его атака оказалась для финнов совершенно внезапной. Остановившийся для гидроакустического поиска сторожевик не успел ни дать ход, ни открыть зенитный огонь, и получил торпедное попадание в центр корпуса. Ничто не помешало Разгони-ну сделать два круга и пронаблюдать агонию своей жертвы, которая спустя 8 - 10 минут полностью скрылась под водой. Вместе с кораблем погибло 19 моряков, включая командира лейтенанта Сандхольма, спасся только один. В последующие дни месяца экипаж Разгонина успехов не имел, хотя несколько раз и вылетал в крейсерские полеты (9965).

16 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4137 О сформировании восьми зенитных дивизий РГК.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 151, лл. 190 (11012).

За рубежом:

16 сентября 1943 тяжелые повреждения в результате попадания бронебойной планирующей бомбы в машинное отделение и близких разрывов двух других УАБ, очевидно, фугасных, получил ветеран боёв на Средиземном море линейный корабль “Уорспайт" (2524).

16 сентября 1943 у берегов Италии английский линкор «Уорспайт» получил попадание телеуправляемой бомбы SD-1400 «Фриц-Х». Бомба пробила все броневые палубы и взорвалась в машинном отделении. Линкор потерял ход. Через пробоину в днище размером 6,1 х 4,8 м внутрь корабля хлынул поток воды. Корабль погрузился в воду по верхнюю палубу. Лишь отчаянные усилия экипажа и подход американских и английских спасательных буксиров позволили удержать «Уорспайт» на плаву. С большим трудом его 19 сентября отбуксировали на Мальту, там подлатали и 1 ноября 1943 г. отправили в Гибралтар на ремонт, затем 9 марта 1944 г. линкор отправили на ремонт в Англию. Лишь 27 апреля 1944 г. он вновь принял участие в боевых действиях. Однако линкор так и остался инвалидом — не действовали одна из 381-мм башен и 4-е котельное отделение (15225).

16 сентября 1943 британский линкор HMS Warspting сильно поврежден двумя попаданиями немецких управляемых бомб у Салерно. Он не используется до середины 1944 года (20376).

16–17 сентября 1943 340 британских бомбардировщиков и пять «Летающих крепостей B-17» ВВС США атакуют железнодорожные станции в Модане, Франция, в попытке перерезать железнодорожное сообщение между Францией и Италией. Рейд оказался неудачным из-за неточной бомбардировки, три британских бомбардировщика потеряны (20376).

September 16, 1943: German counterattacks against the US bridgehead at Salerno are halted (3819).

16 сентября 1943 немецкие контратаки на плацдармы армии США у Салерно были остановлены (3819).

16 сентября в 1943 году в Дании создан национальный центр движения Сопротивления - Совет Свободы (14771).

Авиапромышленность:

17 сентября 1943 был готов второй Як-1М и с 20 по 30 сентября проходили заводские испытания (198,54).

17 сентября 1943 г. на основе результатов продувок Як-1М в аэродинамической трубе ЦАГИ для поиска дополнительных мер по улучшению обводов и работы устройств охлаждения в августе, был выпушен второй прототип Як-IM, или "Дублер", как его иногда называли. Помимо форсированного мотора, переведенного на повышенный наддув во всем диапазоне высот и получившего обозначение ВК-105ПФ2, на самолет был установлен винт ВИШ-105СВ-01, новые водо- и маслорадиаторы с увеличенными, по сравнению с первым экземпляром, площадями охлаждающих поверхностей (на 7 и 8,83 м2 соответственно). Вооружение усилили за счет установки двух синхронных пулеметов УБ, а мотор-пушку заменили опытной облегченной пушкой LUA-20M. Обшивка хвостовой части фюзеляжа стала полностью фанерной (тол- шиной 2 мм). Козырек фонаря выполнили беспереплетным. Ввели также многочисленные эксплуатационные улучшения. Вес конструкции "Дублера", по сравнению с Як-1, уменьшился на 250 кг.

Дублер успешно прошел заводские (с 20 по 30 сентября 1943 г.) и государственные (с 6 по 15 октября) испытания. Сравнительные испытания и учебные воздушные бои показали, что новый истребитель не уступает ни одному из истребителей воюющих на Восточном фронте сторон в скорости (кроме Ла-5ФН на форсаже), а также в скороподъемности и в вертикальном маневре до высоты 5000 м. Постановлением ГКО от 26 октября 1943 г. Як-IM был переименован в Як-3 и под этим обозначением запущен в серийное производство (12048).

17 сентября 1943 Зам. Нач. НИИ ВВС Федоров утвердил Отчет по результатам испытаний фонаря кабины пилота с аварийным сбрасыванием в ремонтном варианте , установленном заводом 381 на Ла-5 N 3810302Ф (1783,161).

17 сентября 1943 были прекращены испытания Ла-5 М-82ФН 2ТК-3 на заводе 21. Обнаружили стружку и меняли мотор. ТК работали хорошо. Достигли 12500 м (1458,239).

17 сентября 1943 второй вариант Ла-5 с М-82ФН (винт ВИШ-105В) и двумя ТК-3 (в некоторых документах он называется «ФТК») поставили в цех для замены мотора, установки нового увеличенного масляного радиатора и выполнения рекомендаций НИИ ВВС по применению системы впрыска воды в цилиндры мотора для снижения температур их головок. Заодно на машину поставили дополнительный бензобак на 60 кг, маслопомпу MLU-1 заменили на MLU-5, что в свою очередь потребовало переделки маслопровода. Все доводочные работы завершили в начале октября, и седьмого числа этого месяца, с целью продолжения лётных испытаний, в Горький вылетел лётчик-испытатель ЛИИ Г.М. Шиянов, не успев даже закончить испытания другого самолёта (15830).

17 сентября 1943 вышел приказ НКАП N 557 о повышении классности ли:

из 3 в 1 А.В.Большакова (21).

из 2 в 1 А.Н.Гринчика

из 5 в 4 Н.В.Адамовича

сохранить:

2 М.П.Галлай, Н.С.Рыбко

5 А.А.Ефимову... (942,127).

17 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4153 О проектировании и изготовлении мощных авиационных пушек.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 54-57, 58-63 (11012).

17 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4153 О проектировании и изготовлении мощных авиационных пушек

В целях создания новой конструкции авиационных пушек большой мощности, могущих вести борьбу с самолетами и танками противника не дальностях 120О-150О к., для вооруженияи ими двухмоторных самолетов истребителей и штурмовиков, Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Обязать Наркомат Вооружения (т.Устинова Д.Ф.):

а) изготовить в СКБ-15 НКВ (т.Шпитального), ОКБ-16 НКВ (т.Дорохина Г.Д.) и в ЦАКБ НКВ (т.Грабина В.Г.) к 1 января 1944 г. и пред"явить Нвучно-испытательному институту авиационного вооружения ВВС Красной Армии для проведения полигонных наземных испытаний по одной авиационной пушке калибра 57мм с начальной скоростью 720-750м/сек. и со сменным стволом под калибр 45 мм с начальной скорость» не ниже 960 м/сек. и со сменными деталями питания. Остальные данные пушки в соответствии с тактико-техническими требованиями (приложение № 1);

б) изготовить в ОКБЛ-46 НКВ (т.Чарнко Е.В.) к 1 января 1944 г. и пред"явить Научно-испытательному институту авиационного вооружения ВВС Красной Армии для проведения наземных полигонных испытаний одну авиационную пушку калибра 57 мм с начальной скоростью не ниже 1000 м/сек. Остальные данные пушки в соответствии с тактико-техническими требованиями (приложение 2)

Пушки подать в Научно-испытательный институт авиационного вооружения ВВС Красной Армии со станками для отстрела на земле и с необходимой технической документацией;

в) подать Наркомату Боеприпасов к 15 ноября 1943 г. по одному баллистическому стволу калибра 57 мм и 45 мм для отстрела боеприпасов, подлежащих отработке;

г) представить в 3-х дневный срок Наркомату Боеприпасов для согласования и учета при проектировании боеприпасов величины средних и максимальных давлений, отдельно для каждой проектируемой системы.

2. Обязать конструкторов Наркомата Вооружения вести отработку авивпушек применительно к габаритам, допускающим их установку на существующие самолеты.

3. Обязать конструкторские бюро Наркомата Вооружения (т.т. Шпитального, Дорохина, Грабина и Чарнко) не позднее 1 ноября 1943 г. представить Наркомату Авиационной Промышленности габаритные чертежи пушек, с указанием точек крепления, элементов питания и управления огнем, в Наркомату Авиационной Промышленности в 20-ти дневный срок рассмотреть их и дать заключение о возможности установки на серийные самолеты.

4. Обязать ВВС Крвсной Армии (т.Репина А.К.) к 1 февраля 1944 г. провести наземные испытания новых конструкций мощных авиапушек калибра 57 мм и 45 мм и представить в Государственный Комитет Обороны отчет о результатах испытаний.

5. В целях обеспечения быстрого разрешения вопросов выбора новых материалов и установления обработки стволов и других деталей авиационных пушек, обеспечивающих снижение их весе и необходимую живучесть, разрешить Наркомату Вооружения (т.Устинову Д.Ф.) организовать в Москве филиал Научно-Исследовательского 'Института № 13 НКВ.

6. Обязать Наркомат Вооружения (т.Устинова Д.Ф.) и директоров заводов № 92 НКВ (т.Елян А.С.) и № 172 (т.Быховского А.И.):

а) изготовить на заводе № 92 НКВ и подать ЦАКБ НКВ, ОКБ-15 НКВ, ОКБЛ-46 НКВ и ОКБ-16 НКВ к 25 октября 1943г. обработанные стволы и к 15 октября 1943 г. литье и поковки для 57мм авиационных пушек по чертежам, техническим условиям и спецификациям ЦАКБ НКВ, ОКБ-15, ОКБЛ-46 и ОКБ-16, утвержденным Наркоматом Вооружения;

б) изготовить на заводе № 172 НКВ и подать ЦАКБ НКВ, ОКБ-15 НКВ и ОКБ-16 НКЗ к 25 октября 1943г. обработанные стволы для 45 мм авиационных пушек и к 15 октября 1843г. литье и поковки для 45 мм авиационных пушек по чертогам, техническим условиям и спецификациям ЦАКБ НКВ и ОКБ-16 НКЗ, утвержденным Наркоматом Вооружения.

7. Обязать Наркомвт Боеприпасов (т.Ванникова Б.Л«) отработать боеприпасы для пушек, перечисленных в п.1-м настоящего постановления, в соответствии с тактико-техническими требованиями (приложения № 1 и 2) и подать их:

а) ОКБ-15 - 2000 штук для 57мм пушки к 1 декабря 1943г.

2000 - 45

б) ОКБ-16 - 2000 штук для 57мм пушки к 1 декабря 1943г.

2000 - 45

в)   ЦАКБ - - 2000 штук для 57мм пушки к 1 декабря 1943г.

2000 - 45

г) ОКБ-43 - - 2000 штук для 57мм пушки к 1 декабря 1943г.

Из общего количества подаваемых Конструкторским Бюро боеприпасов подать каждого квлибра каждому Конструкторскому Бюро по 500 штук боевых, а прочие лафетопробные;

д) ВВС КА - на проведение полигонных испытаний - 8000 штук для 57мм пушек и 6000 штук для 45мм пушек к 15 декэбря 1943 г. (из них по 500 шт. баллистических каждого калибра).

8. Обязать Наркомфин СССР (т.Зверева Д.Г.) выделить

а) Наркомату Вооружения СССР специальные ассигнования в размере 5 млн.рублей на проведение проектных работ, а также работ по изготовлению опытных образцов новыхавиационных пушек;

б) Наркомату Боеприпасов СССР специальные ассигнования в размере 3 млн.рублей на разработку проектов и опытных перий боеприпасов к новым авиационным пушкам;

в) Наркомату Авиационной Промышленности СССР - 3,5 млн.рублей для постройки 5-ти самолетов Як-9 и 2-х самолетоз Ил-2 с пушками калибра 45 мм, в соответствии с решениями ГОКО №№ 3948с, 3949с и 3950с от 18 августа 1943 г., в том числе:

заводу № 115 2.700.000 рублей

заводу № 240 - 800.000 рублей.

9. Установить для коллективов конструкторов Наркома та Вооружения, Наркома та Боеприпасов по одной денежной премии для каждого наркомата в размере 50 тыс.рублей каждая за лучшие образцы пушек и боеприпасов к ним, поденные в установленные настоящим постановлением сроки и выдержавшие полигонные наземные испытания. Премии подлежат выдаче в распоряжение начальников соответствующих конструкторских бюро Нвркоматов Вооружения и Боеприпасов для премирования отличившихся работников (19419).

17 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4154 О проектировании и изготовлении 76 мм авиационных пушек.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 64-66, 67-70 (11012).

17 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4154 О проектировании и изготовлении 76 мм авиационных пушек

В целях создания новых конструкций авиационных пушек большой мощности, могущих вести борьбу с самолетами противника на дальностях до 800 метров, и вооружения ими самолетов, Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Обязать Наркомат Вооружения (т.Устинова Д.Ф.):

а) изготовить в ОКБ-15 НКВ (т.Шпитального Б.Г.), в ЦАКБ НКВ (т.Грабина В.Г.) к 15 января 1944г. и пред"явить ВВС Красной Армии для проведения полигонных наземных испытаний по одной 76 мм автоматической авиационной пушке, с применением принципа ДРП, в соответствии с тактико-техническими требованиями (приложение № 1);

б) возобновить опытно-конструкторские работы по применению принципа динамически-реактивных пушек (ДРП), для чего организовать в ЦАКБ НКВ Отдел динамически-реактивных пушек.

для руководства этой работой привлечь инженер- полковника т.Глухарева К.К.

В отдел ДРП в ЦАКБ НКЕ перевести конструкторов, согласно списка в приложении № 2, ранее работавших над системами ДРП;

в) подать до 15 ноября 1943г. Наркомату Боеприпасов один 76 мм баллистический ствол для отстрела и отработки боеприпасов.

2. Обязать Конструкторские Бюро НКВ (т.т.Грабина, Шпитального) не позднее 15 ноября 1943г. представить Наркомату Авиационной промышленности габаритные чертежи с указанием точек крепления, элементов питания и управления огнем вышеуказанных пушек, а Наркомату Авиационной промышленности в 20-дневный срок рассмотреть их и дать заключение о возможности установки на серийные самолеты.

3. Обязать Наркомат Вооружения (т.Устинова Д.Ф.) и директоров заводов № 92 НКВ (т.Елян А.С.) и №- 172 (т.Быховского А.И.) изготовить на заводе № 92 НКВ и подать ЦАКБ НКВ, ОКБ-15 НКВ к 15 ноября 1943г. обработанные стволы, литье и поковки для 76 мм авиационных пушек по чертежам, техническим условиям и спецификациям ЦАКБ НКВ, ОКБ-15 НКВ, утвержденным Наркоматом Вооружения.

4. Обязать Наркомат Боеприпасов (т.Банникова Б.Л.), по согласованным с Наркоматом Вооружения техническим условиям, отработать боеприпасы для 76 мм пушек и подать их:

а) ОКБ-15 - 2000 шт. для 76мм пушки к 1 декабря 1943г.

б) ЦАКБ - 2000 шт. для 76мм

в) ВВС КА - на проведение полигонных испытаний 2000 шт. к 76мм пушкам к 1 декабря 1943

Из общего количества подаваемых КБ НКВ и ВВС КА выстрелов, подать по каждой системе и каждому Конструкторскому Бюро по 500 выстрелов боевых, а прочие лафетопробные.

5. Обязать ВВС Красной Армии (т.Репина А.К.) к 15 февраля 1944г. провеетк наземные испытания новых конструкций авиационных пушек калибра 76 мм и представить в Государственный Комитет Обороны отчет о результатах испытаний.

6. Установить для коллективов конструкторов Наркомата Вооружения, Наркомата Боеприпасов по одной денежной премии для каждого наркомата в размере 50 тыс. рублей каждая sa представление в установленный срок лучших образцов 76 мм авиационных пушек и за лучшие боеприпасы к этим пушкам.

Премии подлежат выдаче в распоряжение начальников соответствующих конструкторских бюро Наркоматов Вооружения и Боеприпасов для премирования отличившихся работников(19420).

17 сентября 1943 вышло постановление ГКО № 1454 и ОКБ-43 Кондакова обязывалось изготовить 76 мм автоматическаю авиапушку ДРП-76. Стреляла унитарными выстрелами по 8.75 кг, в т.ч. снаряд 4.6 кг. Скорострельность 80 выстрелов/мин. Скрость 530 м/с. Заводские испытания состоялись только в 1949 (3696, 110).

Другие оборонные отрасли:

17 сентября 1943 года было письмо директора завода № 37 Зеликсона начальнику ГБТУ КА Федоренко. Оно хорошо иллюстрирует, в каком состоянии доставляли трофейную матчастьдля переделки в СУ-76И:

«Сообщаю, что Ваш приказ № 055 от 27 мая 1943 года не выполняется. До сих пор трофейные машины Т-3 на завод № 37 с целого ряда СПАМов и фронтовых трофейных бригад прибывают с большим количеством боеприпасов и было четыре прибытия машин с остатками человеческих тел.

В силу того, что завод № 37 не имеет ни склада, ни каких других условий для хранения боеприпасов, вынужден просить Вашего категорического распоряжения направлять на завод № 37 машины Т-3 и „Артштурм“ только полностью очищенные от боеприпасов и остатков человеческих тел» (12688).

17 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4142 Об организации производства ферросплавов в Узбекской ССР. (7140, 1-2).

17 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4143 [О направлении 200 заключенных на строительство вагоностроительного завода им. Урицкого в Энгельсе.] (7140, 3).

17 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4144. О дополнительных мерах по обеспечению оборудованием электростанций, восстанавливаемых в Донбассе.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 4, 5-6 (11012).

17 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4145 О материально-техническом обеспечении производства артиллерийских тягачей на Ярославском автомобильном заводе Наркомсредмаша. (7140, 7-9,10-18).

17 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4146 Об организации ремонта импортных автомобилей и моторов к ним для Красной Армии. (7140, 19-24,25-39).

17 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4147. О направлении по окончании строительства на ГАЗ одной бригады разграждения на строительство завода № 507 НКРП.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 40 (11012).

17 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4148 [О передаче НКзагу и НКУП одной трофейной электростанции, кабеля, подвижного состава узкой колеи с трофейных складов и пунктов.] (7140, 41).

17 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4149 Об утверждении т. Натарова П.Ф. помощником члена ГКО т. Маленкова по черной металлургии.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 42 (11012).

17 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4150 О мероприятиях по улучшению строительства, осуществляемого Главвоенпромстроем при Совнаркоме СССР для НКО.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 43-46, 47 (11012).

17 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4151 Об организации Всесоюзного социалистического соревнования работников шахтного строительства, жилищного строительства и лесозаготовок Наркомугля.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 48, 49-51 (11012).

17 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4152 [Об организации 7 ремесленных училищ и 3 школ ФЗО металлургического производства в Сталинской, Ворошиловградской и Ростовской обл.] (7140, 52-53).

17 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4155. О восстановлении производственных зданий и жилых помещений электростанций и сетей Ярэнерго.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 71-72, 73-74 (11012).

17 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4156 Об обеспечении автомобильных заводов Наркомсредмаша пиломатериалами для автостроения.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 75-78, 79-82 (11012).

17 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4157 О строительстве Барнаульской ТЭЦ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 83-87 (11012).

17 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4158. О мерах по вводу в действие в 1943 г. теплоэлектроцентрали, доменной печи № 1 и коксовой батареи N1 на Челябинском металлургическом заводе.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 88-89, 90-92 (11012).

17 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4159 О восстановлении Таганрогского завода "Красный котельщик" Наркомтяжмаша.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 93-94, 95 (11012).

17 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4160 О мероприятиях по завершению лесосплава в навигацию 1943 года. (7140, 96-102,103-104).

17 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4161 Об обеспечении производства противогазов БСС.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 105-115, 116-133 (11012).

Армия:

17 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«17 сентября войска Брянского фронта успешно форсировали реку Десна и, сломив сопротивление противника, овладели городами Брянск и Бежица.

Наши войска, наступающие вдоль побережья Азовского моря, овладели городом и портом Осипенко (Бердянск).

На Запорожском и Мелитопольском направлениях наши войска продолжали развивать наступление и, продвинувшись на отдельных участках от 6 до 12 километров, заняли свыше 60 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Григорьевка, Рождественское, Воздвиженка, Верхний Токмак, Алексеевка, Ново-Троицкое, Ново-Васильевск, Луначарское и железнодорожные станции Мечетная, Гайчур, Бельманка.

На Павлоградском направлении наши войска продолжали наступление и, продвинувшись вперёд от 6 до 15 километров, заняли свыше 60 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Новая Парафиевка, Ворошиловка, Лиговка, Жемчужное, Артельное, Фёдоровка, Лукашёвка, Ново-Александровка, Кондратовка, Новая Дача, Терновка, Богдановка, Дмитриевка, Васильковка и железнодорожные станции Страстной, Орельки, Самойловка.

На Полтавском и Красноградском направлениях наши войска вели успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 8 до 12 километров, заняли свыше 70 населённых пунктов, в том числе районный центр Харьковской области Кегичевка и крупные населённые пункты Покровка, Снежков Кут, Александровка, Малая Губщина, Камышеватое, Еленовка, Кирилловка, Берестовенька, Циглеровка.

На Киевском направлении наши войска, продолжая развивать наступление, заняли свыше 130 населённых пунктов, в том числе районный центр Черниговской области Лосиновка, районный центр Полтавской области Чернухи и крупные населённые пункты Лихачёво, Мрин, Монастырище, Заудайка, Ярошовка, Сильченково, Карпиловка, Савинцы, Дащенки, Белоцерковцы, Яцины, Жданы, Тишки.

Южнее Брянска наши войска продолжали вести успешные бои и заняли несколько населённых пунктов.

На Рославльском направлении наши войска продолжали вести наступательные боии, продвинувшись на отдельных участках вперёд от 4 до 6 километров, заняли свыше 40 населённых пунктов.

В течение 16 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 32 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 8 самолётов противника.

Войска Брянского фронта сегодня решительным ударом сломили сопротивлениепротивника и овладели крупными промышленными городами Брянск и Бежица. Наши соединения, действовавшие восточнее Брянска, в ночь с 16 на 17 сентября под прикрытием артиллерийского и минометного огня в нескольких местах форсировали реку Десна. Наши войска успешно справились с задачей переправы на западный крутой и высокий берег реки Десна, сильно укреплённый немцами. Советские бойцы ворвались в город и завязали уличные бои. Одновременно наши части, действуя с севера, нанесли удар противнику, оборонявшему Бежицу. После ожесточённых боёв города Брянск и Бежица освобождены от немецко-фашистских захватчиков. В этих боях наши войска разгромили 95, 110, 134, 299, 339 и 707 немецкие пехотныед ивизии. Взято много пленных. Захвачены большие трофеи, которые подсчитываются.

На побережье Азовского моря наши войска овладели городом и портом Осипенко (Бердянск).

На Запорожском и Мелитопольском направлениях наши войска продолжали развивать наступление, заняли свыше 60 населённых пунктов и несколько железнодорожных станций. Немцы, опираясь на укреплённые ими населённые пункты, контратаками пытались задержать наступающие советские войска. Наши бойцы отбили контратаки противника и вновь отбросили его на запад. За день боёв уничтожено до 1.000 немецких солдат и офицеров, 4 танка и 18 орудий разных калибров. На одном участке разгромлена крупная вражеская автоколонна. Захвачены трофеи и пленные.

На Павлоградском направлении наши войска продолжали наступление и освободили от немецко-фашистских захватчиков свыше 60 населённых пунктов. Бойцы Н-ской гвардейской части, совершив обходный манёвр, нанесли внезапный удар противнику. На поле боя осталось свыше 600 вражеских трупов. Захвачено 10 орудий, из них 3 самоходных орудия типа «Фердинанд», 26 миномётов, 60 пулемётов, 40 автомашин и крупный склад боеприпасов. Пытаясь закрепиться на выгодных рубежах, немцы предпринимают ожесточённые контратаки. Однако все попытки гитлеровце взадержаться на том или другом рубеже терпят неудачу. Под ударами наших танкистов, пехотинцев и артиллеристов противник вынужден оставлять одну позицию за другой, неся при этом большие потери в живой силе и технике.

На Полтавском и Красноградском направлениях наши войска вели успешное наступление, заняли районный центр Харьковской области Кегичёвка и свыше 70 других населённых пунктов. Бойцы Н-ского соединения отбили несколько контратак противника, а затем контрударом опрокинули гитлеровцев и отбросили их на 12 километров. В этом бою уничтожено до двух батальонов немецкой пехоты, подбито 6 танков и захвачено 15 орудий. На другом участке наши бойцы разгромили несколько вражеских подразделений и захватили 60 пленных.

На Киевском направлении наши войска, продолжая развивать наступление, занялисвыше 130 населённых пунктов, в том числе районный центр Черниговской области Лосиновка и районный центр Полтавской области Чернухи. Части Н-ского соединения, отбрасывая немцев на запад и юго-запад, уничтожили до 2.000 вражеских солдат и офицеров. Захвачено у противника 24 орудия, 128 пулемётов, 23 миномёта, два склада боеприпасов, большие запасы хлеба, муки, фуража, склад с горючим и смазочными материалами. На одной железнодорожной станции захвачено 53 паровоза и много вагонов. Наши войска, заняв город Ромны, продолжали развивать наступление. Н-ская танковая часть ворвалась в один населённый пункт, истребила до 300 гитлеровцев и захватила более 100 пленных.

Наши войска, овладевшие городом Новгород-Северский, продолжали наступление и заняли несколько населённых пунктов. Уничтожено до 600 солдат и офицеров противника. Захвачено 16 орудий и 3 склада с боеприпасами. Взяты пленные. На другом участке наши бойцы отбили несколько вражеских контратак и уничтожили 5 танков и свыше роты немецких автоматчиков.

Авиацией Краснознамённого Балтийского флота в Финском заливе потоплен транспорт противника водоизмещением в 3 тысячи тонн.

Немецкие военные власти в Витебской области направили в деревни специальные команды для реквизиции и вывоза зерна нового урожая. Партизаны развернули ожесточённую борьбу против фашистских грабителей. Один партизанский отряд в двухдневных боях истребил 56 немецких солдат и офицеров. Свыше 70 гитлеровцев получили тяжёлые ранения. Уничтожено 6 автомашин и танкетка. Другой отряд витебских партизан разгромил крупное подразделение противника. Немцы потеряли убитыми и ранеными свыше 200 человек и в беспорядке отступили.» (14772).

17 сентября 1943 СКФ (И.Е.Петров) и ЧФ (Л.А.Владимирский) освободили Новороссийск (3398,332).

17 сентября 1943 пару финских ДБ-3 привлекли к удару по Лавенсаари. За это время три ДБ-3 потеряли в авариях (10734,87).

17 сентября 1943 л А.М.Ковязин, сбитый в 1941, убежал их плена из Риги на Шторьхе, который захватил с помощью военнопленного. Летел 3 часа (438,884).

17 сентября 1943 БФ (М.М.Попов) освободил Брянск (1103,228).

За рубежом:

17 сентября в 1943 году высадка американского десанта на остров Сардиния (14772).

17 сентября в 1943 году англичане сбрасывают на парашюте в Югославии Фицроя Маклина с поручением в штаб Тито координировать помощь союзников югославским партизанам (14772).

17 сентября 1943 англичане сбросили в Югославию Фрицроя Маклина с поручением в штаб Тито для координации помощи союзников партизанам (3481).

September 17, 1943: The Red Army recaptures Brjansk. In Italy, the British 8th Army joins forces with US troops in the Salerno bridgehead (3819).

17 сентября 1943 британская 8А соединилась с частями армии США у Салерно (3819).

Авиапромышленность:

18 сентября 1943 Зам. НКАП А.Кузнецов писал письмо N Н-30/3784 Зам. Нач. ВИАМ Амбарцумяну:

"Для отбора эталонов прозрачной бронезащиты Ил-2, Як и Ла-5 Вам надлежит выделить специалиста и командировать его в Дзержинск для проведения этой работы на заводе 148 НКАП совместно с представителями УЗС ВВС КА..." (1783,114).

18 сентября 1943 был утвержден акт о государственных испытаниях, в котором указывалось, что:

"...2) Летные данные Ил-2И в сравнении с двухместным Ил-2 улучшены:

максимальная скорость у земли на 6 км/ ч больше (401 км/ч вместо 395 км/ч), на границе высотности на 10 км/ч; потолок на 1200 м (6500 м вместо 5300 м);

разбег на 115м (275 м вместо 390 м).

3) Улучшение летных данных произошло за счет снижения веса на 760 кг.

4) По технике пилотирования самолет Ил-2И аналогичен самолетам выпуска 1941-42 г. г.

5) Снятие PC, LUKAC и внутренних бомбодержателей для подвески мелких авиабомб и химампул снизило боевую ценность самолета как штурмовика и исключило возможность его использования для уничтожения живой силы противника...

6) Самолеты Ил-2И могут быть использованы для борьбы только с некоторыми типами бомбардировочных и транспортных самолетов противника, имеющих сравнительно небольшие скорости (Не-111,Fw-200, Ju-87, Ju-52) на высотах ниже 4000 м, однако самолеты Fw-200 могут уходить от атак Ил-2И набором высоты за счет лучшей скороподъемности. Ил-2И может атаковать более скоростные бомбардировщики Ju-88 и Do-215 только случайно, так как последние, за счет большей скорости, всегда имеют возможность уйти от Ил-2И.

7) Вести активную борьбу с истребителями противника самолет Ил-2И не может..."

То есть Ил-2И как истребитель бомбардировщиков и транспортных самолетов явно не состоялся, а все главные качества чистого штурмовика - потерял.

В этой связи, в акте утверждения отчета по государственным испытаниям Ил-2И Главнокомандующий ВВС КА А.А.Новиков наложил резолюцию:

"...считать, что дальнейшая постройка Ил-2И в варианте истребителя и установка мотора АМ-42 (Постановление ГКО No 3336 от 17.05.43 г.) на истребительный вариант Ил-2 нецелесообразна" (6467).

18 сентября 1943 года были подготовлены Выводы

На основании дополнительной эксплуатации в боевых условиях самолетов ИЛ-4 с глушителями - пламягасителями "ГАМ-9" можно сделать следующие выводы:

1. ГАМ-9 в боевых условиях показали себя с хорошей стороны.

2. По пламени выхлопа самолет ИЛ-4 не обнаруживается в воздухе истребителями противника, а также с земли системой ПВО противника.

3. По своему устройству глушитель-пламягаситель "ГАМ-9" в эксплуатации прост, предусмотрен для длительной эксплуатации, изготовлен хорошо и прочно, прост в монтаже.

4. Доступ к мотору из-за "ГАМ-9" не затруднен. Работа мотора от пламягасителя-глушителя не ухудшается, моторы вырабатывают ресурс полностью и работают по звуку мягко.

5. Нагрузка самолета, оборудованного "ГАМ-9", не уменьшается по сравнению с самолетом без глушителей-пламягасителей "ГАМ-9". Ухудшения аэродинамических свойств самолета не обнаружено.

6. Самолеты, оборудованные "ГАМ-9", пользуются у летного состава авторитетом, охотно на них летает. Большая часть летного состава просит командование о установке на их самолеты глушителей пламягасителей "ГАМ-9".

7. Необходимо как можно быстрее оборудовать остальные самолеты глушителями-пламягасителями "ГАМ-9". (Кор. 19 ГАП Герой Сов. Союза гв. подполковник Шапошников, ст. инж. 19 ГАП гв. инж. капитан Меликсатов).

Выводы

На основании эксплуатации в боевых условиях самолетов ИЛ-4, оборудованных глушителями-пламягасителями "ГАМ-9", можно сделать следующие выводы:

1) Глушитель-пламягаситель "ГАМ-9" в боевых условиях показал себя только с положительной стороны. Вследствие гашения пламени выхлопа и заглушения шума моторов "ГАМ-9" облегчил работу летного состава.

2) Самолет ИЛ-4, оборудованный "ГАМ-9", не обнаруживается по пламени выхлопа, как в воздухе истребителями противника, так и с земли системой ПВО. Пламя выхлопа мотора полностью гасится.

3) Конструкция глушителя-пламягасителя "ГАМ-9" проработана хорошо, предусмотрена для длительной эксплуатации, проста в монтаже и хорошо изготовлена.

4) Глушитель-пламягаситель "ГАМ-9" не затрудняет подход к мотору и агрегатам.

Работа моторов из-за установки "ГАМ-9" не ухудшается. Моторы полностью отрабатывают свой ресурс.

5) Звук мотора делается мягким, хлопков при переходе из одного режима на другой нет. Выброс с мотора масла и прочее, экипажем не просматривался, вследствие чего "ГАМ-9" создает нормальные условия полета экипажу.

6) "ГАМ-9" не изменяют бомбовую нагрузку самолетов по сравнению с самолетами, не оборудованными глушителями-пламягасителями.

7) Существенных изменений аэродинамики самолета по взлету, скороподъемности и т.д. не замечено.

8) Самолеты ИЛ-4, оборудованные глушителями-пламягасителями в авиаполку пользуются авторитетом у экипажей самолетов. Летный состав, не имеющий на самолетах "ГАМ-9", вызывает пожелание о установке их на свои самолеты.

9) Необходимо на все самолеты устанавливать глушители пламягасители "ГАМ-9".

Примечание: С выводами инженера согласны, за исключением пункта 7. (Командир 8 ГАП ДД гв. подполковник Смитиенко, ст. инж. 8 ГАП ДД гв. инж. капитан Рымалов).

Акт (Серпухов, 18/VIII-43 г.).

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что с 25/VII по 17/VIII-43 г. в соединениях 2-го Гв. корпуса АДД, находились на войсковых эксплуатационных испытаниях самолеты ИЛ-4, оборудованные глушителями-пламягасителями ГАМ-9. За этот период, выполняя боевые задания, самолеты

| ИЛ-4, оборудованные ГАМ-9, налетали: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-й Гв. Ав. полк АДД |  | 19-й Гв. Ав. полк АДД |  |
| NN с-тов | Кол-во | NN с-тов | Кол-во |
|  | часов |  | часов |
|  | налета |  | налета |
| 172316 | 152 час. | 162316 | 138 час. |
| 192316 | 58 час. | 172315 | 40 час. |
| 192314 | 24 час. | 002312 | 146 час. |
| 202302 | 18 час. | 7311 | 50 час. |
|  |  | 202316 | 40 час. |
|  |  | 202314 | 40 час. |

В результате эксплуатации самолетов ИЛ-4 с ГАМ-9 в боевых условиях установлено, что оборудованные самолеты практически своих технических качеств не изменили. Постановка на самолет ИЛ-4, глушителя-пламягасителя, на взлет самолета, набор высоты, грузоподъемность и скорость существенного отрицательного влияния не оказала. В эксплуатации ГАм-9 никаких осложнений и неудобств не вызывают, как с точки зрения прочности конструкции, а также монтажа и демонтажа в условиях боевого аэродрома.

Самолеты ИЛ-4, оборудованные ГАМ-9, по сравнению с необорудованными самолетами приобретают существенные тактические преимущества. Оборудованные самолеты не обнаруживаются в воздухе вражескими ночными истребителями; посты наблюдения зенитных баз противника не обнаруживают самолетов по факелу выхлопных газов. Штурманы самолетов получили возможность нормально просматривать цель; пламя выхлопных газов, благодаря наличию ГАМ-9, их не ослепляет.

Вышеизложенное позволяет сделать заключение о том, что конструкция ГАМ-9 вполне пригодна. Для массовой эксплуатации в частях АДД это значительно уменьшит потери в летном составе и в материальной части, улучшит условия работы летному составу. Особо напряженные условия работы имеющие место при выполнении боевых заданий летным составом АДД заставляют требовать от промышленности быстрейшего выполнения заказа по изготовлению ГАМ-9 для соединений АДД.

Приложение: Выводы и отзывы

(Зам. командующего 2-й Гв. корпусом по ИАС - гв. инж. подполковник - Петросьян. Представит. НИИ ВВС инж. капитан - Гордон. Представит. ЦИАМ - ст. инж. - Цепов.).

Отзыв

командования 1-й АДД о глушителях-пламягасителях

"ГАМ-10", установленных на самолете ЛИ-2 с 2М-62ИР.

В 1-й авиационной дивизии АДД, с 26.4 по 30.4.1943 г. испытывается и в настоящее время находится в эксплуатации глушитель-пламягаситель "ГАМ-10", конструкции ЦИАМ.

В процессе испытаний, нормальной эксплуатации самолета и при выполнении боевых заданий, летно-техническим составом установлено, что самолет ЛИ-2 N 1842606, оборудованный глушителями-пламягасителями, имеет существенные тактические преимущества, по сравнению с необорудованным самолетом.

Пламя выхлопных газов при наблюдении в непосредственной близости за работающими моторами на всех режимах на земле и при полетах самолета на различных высотах и на различных режимах совершенно не видно.

Шум самолета становится меньше, что позволяет скрыто подходить самолету к цели.

Нет никаких сомнений, что оборудование самолетов ЛИ-2, выполняющих боевые операции в ночных условиях, глушителями-пламягасителями, уменьшит потери в материальной части и облегчит условия работы летному составу. Считаю, что для улучшения тактических свойств самолетов, все самолеты ЛИ-2, необходимо возможно быстрее оборудовать глушителями-пламягасителями "ГАМ-10". (Командир 1-й дивизии АДД, генерал-майор Нестерцов, зам. командира по ИАС 1-й дивизии АДД инж.-полковник Пономаренко).

Отзыв летного состава 8 ГАП

При эксплуатации глушителя-пламягасителя ГАм-9 последний показал себя только с положительной стороны.

при полете заглушается шум мотора и гасит пламя выхлопа, что облегчает работу экипажа, а также не обнаруживается истребителями противника и противовоздушной системой П.В.О.

Работа мотора из-за установки пламягасителя не ухудшается, моторы полностью отрабатывают ресурс.

Звук мотора делается мягким, хлопков при переходе из одного режима на другой нет.

Необходимо на все самолеты устанавливать глушители пламягасители "ГАМ-9". (Л-к ст. лейтенант Коростылев, гв. мл. лейтенант Инешин, гв. лейтенант Фурс) (1783,148).

18 сентября 1943 Зам. нач. 7 ГУ Алексеев и Фирсаев составили сравнительные данные ДБ в справке N 4820:

|  | Ер-2 | ДВБ-102 | ДББ-102 | Ил-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2М-30Б | 2М-71 | 2М-120ТК | 2М-30Б |
| Полетный вес норм./пер. | 14190/16190 | 15100 | 14908/17056 | 14950/18700 |
|  | 17650 с подв. |  |  |  |
|  | Баками |  |  |  |
| Макс. скорость |  |  |  |  |
| у земли | 373 | 435 | 440 | 382 |
| на высоте | 429/6000 | 535/5600 | 540/6250 | 445/6000 |
| Практ. потолок | 8300 | 8500 | 8300 | 8000 |
| техн. дальность | 5320/340 | 4000/400 | 3400/400 | 5500/300 |
| с 1000 бомб и | на 6000 | на 5000 | на 5000 | на 6000 |
| макс. запасе горючего |  |  |  |  |
| Разбег | 1100 пер. | 550 норм. | 640 норм. | 900 пер. |
| Вооружение |  |  |  |  |
| носовая | 1х12.7мм/220 | 1х20мм/160 | 1х20мм/160 | 1х12.7мм/200 |
| бортовая | нет | нет | нет | 2х12.7/400 |
| турельная | 1х12.7мм/300 | 2х12.7мм/800 | 2х7.62мм/1425 | 1х12.7мм/300 |
|  |  |  | 1х12.7мм/625 |  |
| люковая | 1х12.7мм/260 | 1х12.7мм/300 | 1х12.7мм/300 | 1х12.7мм/300 |
| Бомбовая нагрузка |  |  |  |  |
| норм. внутр. | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| макс. внутр. | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
| макс. наружн. | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Источник данных | Отчет НИИ ВВС | Расчетные | Отчет НИИ ВВС | Расчетные данные |
|  | по гос. испыт. |  | по гос. испыт. | (1785,148) |

18 сентября 1943 вышел приказ НКАП N 556 об образовании комиссии для детального обследования качества производства и прочности конструкции Ла-5 завода 21 и представить результаты 27 сентября (942,119).

18 сентября 1943 на Як-9 М-105ПД достигли высоты 12500 м (1458,240).

18 сентября 1943 Як-9Д № 01-29 с мотором М-105ПД на испытаниях, проходивших в ЛИИ НКАП, достиг высоты 12500 м, однако на высотах 11500-12000 м и у него наблюдались перебои в работе М-105ПД. Из-за сильного перегрева и падения давления масла в моторе полёты на высотах более 12500 м не производились. 3 октября из ЦИАМ получили новый мотор с повышенной высотностью, уменьшенной теплоотдачей в масло и без водо-водяного радиатора. Тем не менее, пояаилось решение, что до тех пор, пока на этом самолёте не будет отработана винтомоторная группа, работы по Як-9 с М-105ПД с ещё большей площадью крыла приостановить. Всего Як-9 совершил 21 полёт (15830).

18 сентября 1943 в 18 гв. иап и 20 иап закончились войсковые испытания Як-9ДС, которые проводились с 17 августа (65,119). В 18 гв. иап (командир ГСС пп А.Е.Голубов) - 3 машины, в т.ч. 1 с объединенным управлением винтом и газом, которые выполнили 58 полетов налетав 66:37 и провели 7 боев и в 20иап (командир - п А.К.Перовец). Оказалось, что дальность не требовалась, так как другие истребители ее не имели (65,119).

18 сентября 1943 Шахурин назначил комиссию по детальному обследованию качества продукции этого предприятия, которая выявила много недостатков. Состоялся «разбор полетов», после чего ситуация стала улучшаться. На очередных контрольных испытаниях Ла-5ФН сер. №№0531 и 0540, выпущенные этим заводом в октябре 1943 г., показали скорость у земли 572 и 570 км/ч, а на II границе высотности 625 и 636 км/ч, что было в пределах допуска в 3%. Характерными дефектами этих машин были выпадание хвостового колеса после уборки и по-прежнему обгорание и преждевременный выход из строя свечей ВГ-12 (11123).

18 сентября 1943 вышел приказ НКАП N 562 о выпуске с 15 октября на заводах 82, 153, 166, 292 Як-1, Як-7, Як-9 с аварийным сбрасыванием подвижной части фонаря пилота (943,16).

Для улучшения летно-тактических и эксплуатационных качеств самолетов-истребителей ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам заводов № 82, 153, 166, 292 выпускать с 15 октября 1943 с-ты Як-1, Як-7, Як-9 с аварийно сбрасываемой в полете подвижной частью фонаря пилота по чертежам завода № 115 (943,16)

18 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4164 О производстве моторов М-88. - РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 136 (11012).

18 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4164 О производстве моторов М-88

1. В изменение решения ГОКО по заводу № 29 обязать Наркомавиапром и директора завода 29 тов.Борисова сохранить производство моторов М-88 на уровне выпуска 12 моторов в день в течение октября, ноября, декабря 1943 года.

2. В связи с указанным Заводу 29 по мотору М-82ФН в октябре, ноябре и декабре 1943 года, сохранив задание на октябрь в 25 моторов М-82ФН, на ноябрь в 50 моторов М-82ФН и на декабрь в 75 моторов М-82ФН (19421).

18 сентября 1943 г., согласно докладной записке С.П.К. от 18 октября, был проведен первый огневой пуск РД-1 на самолете на земле, а 1 октября 1943 г. состоялся первый полет на высоте 2760 м с включенным в воздухе РД-1; продолжительность работы ЖРД составила 2 мин. За это время приборная скорость самолета возросла с 340 до 420 км/ч. Первый этап заводских летных испытаний самолета проводили летчики-испытате- ли А.Г. Васильченко и А.С. Пальчиков при участии в полетах в качестве инженеров-экспериментаторов С. П. Королева и Д.Д. Севрука.

Реактивная установка РУ-1 состояла из двигателя РД-1, керосиновой, кислотной, воздушной систем и системы управления двигателем. Двигатель РД-1 (камера сгорания с агрегатами пуска и управления насосного агрегата) устанавливался в хвостовой части фюзеляжа самолета Пе-2. Горючее и окислитель обшей массой 850 кг размещались в фюзеляже в двух расположенных друг над другом баках: азотная кислота - в верхнем, а тракторный керосин - в нижнем. Находившийся в левой гондоле двигателя насосный агрегат мощностью 45 л.с., связанный с основным поршневым двигателем М-105РА трансмиссионным валом с гидромуфтой, обеспечивал подачу компонентов топлива по проложенным в нижней части фюзеляжа самолета керосиновой и азотнокислотной магистралям в камеру сгорания двигателя РД-1. Управление двигателем осуществлялось с места летчика и из кабины стрелка-радиста, причем включать двигатель мог только летчик, а отключать - и В фюзеляже Пе-2Н был летчик, и экспериментатор. Максимальная способен нести бомбу расчетная продолжительность работы РД-1 калибра 1000 кг

на полной тяге в полете ограничивалась емкостью топливной системы и составляла около 10 минут. Общая масса РУ-1 на самолете Пе-2 была равна 1050 кг, а масса двигателя РД-1 (камера сгорания с агрегатами пуска и управления, блок дроссельных вентилей, релейная коробка и насосный агрегат) - 56 кг. Нормальная взлетная масса самолета Пе-2 с РД-1 - 8200 кг, а средняя полетная масса для определения летно-технических характеристик самолета - 7550 кг. Ресурс двигателя РД-1 составлял 45 мин.

По аэродинамическому расчету, работа реактивного двигателя в течение 80-100 с должна была увеличить максимальную скорость полета самолета Пе-2 с РД-1 на 108 км/ч на высоте 7000 м, а длина разбега уменьшалась на 70 м. Вертикальная скорость самолета при отрыве от земли с работающим двигателем РД-1 могла возрасти на 30%, соответственно увеличивался возможный угол набора высоты, что было важно при взлете с небольшого полевого аэродрома, ограниченного препятствиями.

Включение РД-1 на взлете и в воздухе в основном подтвердило ожидаемое улучшение летно-технических данных самолета Пе-2 в диапазоне высот от земли до расчетной, но максимальная скорость самолета увеличилась только на 46-68 км/ч. На больших высотах запуск двигателя не удавался. Время набора высоты 5000 м сократилось с 10 до 7 минут. Летчики-испытатели отметили, что работа дополнительного двигателя не усложнила пилотирование самолета.

Для отработки зажигания было выполнено 24 полета самолета Пе-2 на высотах до 7000 м, в ходе которых РД-1 запускался 11 раз. Наибольшая длительность непрерывной работы ЖРД на режиме полной тяги в полете составляла 10 минут и определялась емкостью топливных баков (12042).

18 сентября 1943 г. на площадке эвакуированного завода № 258, по распоряжению СНК № 22124-рс был создан завод № 139 (Завод № 139 НКБ /г. Осипенко Днепропетровской обл./), в 08.1943-09.1944 г. - в ведении 2ГУ НКБ. 6.11.1943 г. вышло постановление ГКО № 4505 о мобилизации на завод 300 рабочих.

Был в 1950 г. Имел отношение к заводу № 586.

Численность персонала (11.1943 г.)- 257 чел. (11982).

Другие оборонные отрасли:

18 сентября 1943 года Павлоград был освобожден от немецко-фашистских оккупантов , а уже 23 сентября в освобожденный город прибыл начальник полигона Д.Я. Сергеев для восстановления полигона.

В ноябре 1944 году на Павлоградском полигоне были продолжены испытания боеприпасов для фронта.

В 1947 году в Павлоград была перебазирована из Крыма летно-испытательная станция (ЛИС), оснащенная самолетами ТУ-2, ПЕ-2, ИЛ-10, ПО-2 и начались испытания практическим бомбометанием фугасных авиабомб ФАБ-25, ФАБ-50, ФАБ-100, ФАБ-250,ФАБ-500 и ФАБ-1000, осветительных авиабомб, спускаемых на парашютах, зажигательных авиабомб ОЗАБ-500, различных типов взрывателей для авиабомб. Бомбометание осуществлялось с минимальной высоты 300 м и максимальной-12000 м.

Испытывались прототипы кассетных авиабомб, снаряженных АО-10, АО-1сч, ПТАБ-2,5.На ЛИСе начинал свою карьеру Фунтиков А.Г.- впоследствии заместитель командующего РВСН СССР.

В послевоенные годы на полигоне продолжаются испытания взрывателей , снарядов и зарядов к 203 мм гаубице Б-4, испытания из 240 мм миномета М-240, реактивных снарядов РС-21 для авиации, образцов реактивных снарядов к установке БМ-21 "Град", а также реактивных глубинных бомб РГБ-250, размещаемых на кораблях военно-морского флота для борьбы с подводными лодками.

Приказом Минобщемаша СССР ? 250 от 07 сентября 1956 года Павлоградский артиллерийский полигон передается НИИ-24(НИМИ) для комплексной отработки артиллерийских выстрелов и организуется СКБ-10.

С 1956 года по 1961 год на полигоне проводятся испытания выстрелов с кумулятивными снарядами:

- к 76-мм горной пушке М-99;

- к 85-мм пушкам Д-44 и ЗИС-53;

- к 152-мм гаубице-пушке образца 1937 года и гаубице образца 1943 года;

- к 115-мм танковой пушке У-5ТС;

- к 100-мм противотанковой пушке Т-12 и дивизионной пушке БС-3;

Эти боеприпасы были сданы и приняты на вооружение.

Из сданных на вооружение образцов кумулятивных снарядов, два были боеприпасами нового поколения - это снаряды к гладкоствольным пушкам: танковой У-5ТС ("Молот") и противотанковой Т-12 ("Рапира").

В 1961 году на базе СКБ-10 разворачивается филиал ?2 ОКБ-586 для разработки тем НИР и ОКР, по разработке ракетных двигателей, затем в 1963 году, филиал ?2 ОКБ-586 преобразовывается в специализированный производственный объект СПО-8 и в 1966 году СПО-8 переименовывается в Павлоградский механический завод (ПМЗ), относящийся к Министерству общего машиностроения. В структуре ПМЗ артиллерийский полигон выделяется в состав отдельного подразделения (цех), выполняющего артиллерийские испытания, сборку арт. выстрелов и авиабомб по заказам Министерства Машиностроения [1].

Быстрыми темпами под руководством бессменного директора завода В.М.Шкуренко (1965-1995годы) развивается производство ракет и социальной инфраструктуры предприятия. Жилая площадь поселка достигла свыше 292 тыс. кв. метров, построено 14 точек общественного питания, комплекс магазинов, прачечная, дворец культуры машиностроителей, спортивный зал с гимнастическим и игровым залом, стадион, крытый плавательный бассейн, больница, четыре общежития, гостиница , музыкальная школа, профилакторий, детский оздоровительный лагерь "Лесной", семь детских комбинатов, две новые школы на 1296 мест каждая.

Для строительства новых цехов были выделены необходимые площади на боевом поле полигона, которые застроили цехами , сооружениями и стендами для испытания двигателей на твердом топливе для межконтинентальных баллистических ракет. Последним достижением ракетной науки и техники в СССР явилось создание ракетного комплекса РТ-23 УТТХ ( по американской терминологии SS-24 'Scalpel'), стационарного ( шахтного) базирования(15Ж60) и железнодорожного(БЖРК) базирования(15Ж61), собираемого на ПМЗ. Укомплектованные БЖРК выезжали за ворота завода и направлялись на боевое дежурство , стуча колесами по стыкам рельс необъятной паутины железных дорог СССР. Не имеющий аналогов в отечественном и мировом ракетостроении, ракетный комплекс характеризовался высокой боевой эффективностью и выживаемостью за счет мобильности, наличия автономной системы навигации, постоянной готовности к боевому применению. Эта тема освещена в книге, выпущенной в 2001 году[2].

С развалом СССР часть ракетных комплексов была передана России, где они еще стоят на боевом дежурстве: три ракетных дивизии (на станции Василёк под Костромой, на станции Гладкая близ Красноярска и станции Бершеть Пермской области) в составе 12 полков-поездов , оснащенных 36 ракетными комплексами с ракетами РС-22В, каждая с десятью боезарядами мощностью по 550 кт.

В связи с истечением гарантийного срока хранения предполагается начать ликвидацию ракет и пусковых установок на базе утилизации в Брянске.

В соответствии с договором СНВ-2, на Украине уже проведена утилизация ракетных комплексов РТ-23 УТТХ , ракеты разобраны на составные части. По иронии судьбы, работа по разборке ракет производилась с участием американских наблюдателей , для их страны в первую очередь и создавались эти изделия. Американские представители , контролировавшие уничтожение ракетных комплексов как боевых единиц, выполнили свою работу и вернулись в США, оставив город один на один с топливом, утилизировать которое как, предполагалось ранее, они не решились 'из-за технических рисков'.

'Sic transit gloria mundi'-' Так проходит слава мира'. Останки некогда грозных 'Скальпелей', предназначенных для вспарывания систем ракетной обороны и органов управления потенциального противника , в виде 56 ступеней взрывопожароопасного и токсичного хлама общей массой 5000 тонн хранятся на территории г. Павлограда.

Вечный вопрос 'Что делать?' и 'Кто виноват?', не дает спокойно спать жителям г. Павлограда , несмотря на бодрые увещевания представителей власти.

Но это отдельная история.

В 1964 году испытательную площадку полигона перенесли вперед ,на значительное удаление от жилого поселка , производственных цехов и испытательных стендов , где проводилась сборка и испытания ракетных комплексов. Позднее на испытательной площадке были построены защитные сооружения (траверсы) с оборудованными огневыми позициями, бронетир для испытания бронеплит и бронебойных снарядов, и все необходимые здания и сооружения для проведения артиллерийских испытаний. Вместе с тем , трасса полигона была значительно уменьшена, что уже не позволяло проводить испытания боеприпасов нового поколения стрельбой на максимальную дальность.

Период с 1970-го года по 1990-й год был одним из самых "урожайных" периодов для развития артиллерийской науки и техники по количеству сданных на вооружение Советской Армии образцов артиллерии и боеприпасов:

на вооружение поступают новые орудия, такие как противотанковая 100 мм Т-12, танковые 115мм У-5ТС и Д68, 125 мм 2А26 и 2А46,полевые орудия 152 мм Д20, 152мм 2А36 и 2А65 и др. , боеприпасы к которым испытываются на Павлоградском полигоне. Осваиваются новые виды испытаний инженерных боеприпасов УЗП-77 и УЗП-83,отрабатываются образцы систем динамической и активной защиты бронетехники и многое другое. Проводятся испытания по темам НИР и ОКР ведущих институтов разработчиков боеприпасов и артиллерийских систем : НИМИ , НИИстали , НИИТрансмаш , ОКБ-9 ("Уралмаш"), ОАО "Мотовилихинские заводы", ФУГП "НИИ Поиск"(НИИ-22), НПО "Базальт" (ГСКБ - 47), ФГУП КНИИМ, ГУП ГНПП "Сплав" (НИИ-7), и др. Поддерживаются тесные связи с НИИ "Геодезия", НТИИМ, НОЗИП, ЧОЗИП, в/ч 33491, испытываются боеприпасы основных заводов -изготовителей : Донецкого ПО "Точмаш" и ДЗРХИ.

В период с 1970 по 1990 год непосредственное руководство полигоном осуществляли: Замураев Г.В., Цималый Т.М., Любивый В.И , Иванов А.А. , Бессиный В.А.

Растет сборка кассетных авиабомб, выбрасывающих зарядов для торпедных аппаратов, выстрелов к 100 мм морскому автомату АК-100 (ЗИФ-91).

Казалось бы, что этому процессу развития систем вооружений не будет конца.

В 1991 году "трое ( Кравчук, Ельцин и Шушкевич) вышли из леса", принеся всем весть о расчленение сверхдержавы СССР на отдельные удельные княжества, где каждый из них стал сам "царь, бог и воинский начальник" и в один миг рухнул "колосс на глиняных ногах", который все годы прочно стоял в лидерах гонки по производству и продаже вооружений, устоял против фашистской агрессии , но не смог выдержать политических игр.

За годы независимости Украины , на Павлоградском полигоне производились испытания 125 мм танковых пушек КБА3 (аналог советской 2А46 ) , предназначенных для комплектации танков украинского производства Т-80УД и различных боеприпасов.

Список литературы :

1.Статья " К 55-летию Великой Победы. Главный артиллерийский полигон", авторы: Владимир Окрепилов, Эдуард Борейша, Рем Михайлов

2."Павлоградскому механическому заводу 70 лет. Краткие очерки по истории Павлоградского механического завода производственного объединения "ГП Южный машиностроительный завод имени А.М.Макарова.", составитель В.М.Льняной ,издательство " Пороги", г.Днепропетровск, 2001 год, ББК 63.3(2)7-24, П-12

3. "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ( Н И М И ).СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ,СОБЫТИЯ, ЛЮДИ.(1932 - 2002 гг.)"Автор - доктор технических наук, профессор Анатолий Анатольевич Каллистов. г.МОСКВА, 2002 год.УДК 061.5:93199.ББК 63.3 (2) 7-24.Т,021

18 сентября 1943 года вышел приказ № 545с НКТП

Во исполнение распоряжения ГКО от 13 сентября 1943 года за № 4098с:

Выделить из состава Уралмашзавода филиалы №№ 1 и 2 в самостоятельный завод, присвоив ему № 50 (6139, 3-1).

18 сентября 1943 года вышел приказ НКВ № 481с

В соответствии с распоряжением СНК № 17393-рс от 8 сентября 1943 года о переводе ЦКБ № 14 из Златоуста в Тулу на прежнюю производственную базу (6417, 20).

18 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4162. О передаче 300 военнообязанных, не годных к военной службе, Челябинскому абразивному заводу НКСС.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 134 (11012).

Армия:

18 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 18 сентября на Киевском направлении наши войска продолжали развивать успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 20 километров, заняли свыше 230 населённых пунктов, в том числе город Миргород, город и железнодорожный узел Ромодан, железнодорожный узел Кобыжча, районные центры Черниговской области Куликовка, Бобровица, Малая Девица, Иваница, Сребное, Варва и крупные населённые пункты Вибли (10 километров восточнее Чернигова), Бакланова Муравейка, Буда, Слобода, Смолянка, Олишевка, Хрещатое, Патюта, Даневка,Степановка, Сальное, Галица, Полова, Ольшана, Ряшки, Калюженцы, Подол, Дегтяры, Светличное, Приходьки, Макиевка, Сухоносовка, Мелихи, Волчек, Поповка, Малые Сорочинцы, Великие Сорочинцы.

На Запорожском и Мелитопольском направлениях наши войска, преодолевая сопротивление противника, продолжали успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 15 километров, заняли свыше 110 населённых пунктов, в том числе город и крупный железнодорожный узел Пологи, город Ногайск, железнодорожный узел Верхний Токмак, районные центры Запорожской области Ново-Николаевка, Черниговка, крупные населённые пункты Заливное, Воскресенка, Любицкое, Егоровка, Ново-Григорьевка, Ново-Полтавка, Токмачанск, Нельговка, Юрьевка, Вячеславка, Партизаны, Борисовка, Обиточное и железнодорожные станции Кирилловка, Нельговка, Елизаветовка, Трояны.

На Днепропетровском направлении наши войска, продолжая наступление, продвинулись вперед от 6 до 10 километров, овладели городом и крупным железнодорожным узлом Павлоград, а также заняли свыше 150 населённых пунктов, в том числе районный центр Харьковской области Сахновщина, районный центр Днепропетровской области Юрьевка и крупные населённые пункты Дар Надежды, Огиевка, Черноглазовка, Ново-Ивановский, Вербоватово, Павлоградские Хутора, Богуслав, Александровна, Преображенка.

На Полтавском и КрасноградскоМ направлениях наши войска продолжали наступление и, продвинувшись вперед от 4 до 6 километров, заняли свыше 100 населённых пунктов, в том числе районный центр Харьковской области Коломак.

Наши войска, наступающие юго-западнее Новгород-Северский, продвинулись вперёдот 15 до 20 километров и заняли западнее реки Десна свыше 50 населённых пунктов, в том числе районные центры Черниговской области Покорница, Сосница и крупные населённые пункты Блистава, Авдеевка, Хлопяники, Рудня, Чернотичи, Кудровка, Волынка, Ольшаное.

Западнее и юго-западнее Брянска наши войска продолжали развивать наступление и заняли районный центр Орловской области и станцию Жуковка, крупные населённые пункты Речица, Госама, Чимодурово, Ново-Архангельск, Паниковица (22 километра юго-западнее Брянска), Козловка, Барачевка, Лопушь.

На Смоленском и Рославльском направлениях наши войска продолжали наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперёд на 5—6 километров, заняли свыше 50 населённых пунктов.

Наши войска, наступающие на Кубани и западнее Новороссийска, с боями овладели сильными узлами сопротивления противника Киевское, Молдаванское, Неберджаевская, Батарейный, Гладковская, Ново-Крымский, Нижне-Баканская, Гайдук, Владимировка, Глебовка, Южная Озерейка, Абрау-Дюрсо.

В течение 17 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 16 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 37 самолётов противника.

На Киевском направлении наши войска продолжали успешное наступление и заняли свыше 230 населённых пунктов, в том числе город Миргород, город и железнодорожный узел Ромодан. Части Н-ского соединения, овладев рядом населённых пунктов, уничтожили свыше 1.000 немецких солдат и офицеров. Захвачено 3 танка, 36 орудий, 3 радиостанции, 600 лошадей, крупные склады с зерном и продовольствием. На другом участке наши бойцы, наступающие вдоль железной дороги Нежин — Киев, овладели железнодорожным узлом Кобыжча. Захвачено 5 немецких танков, 6 орудий, 32 автомашины, склад боеприпасов и склад различного военного имущества. Взято более 200 пленных.

На Запорожском и Мелитопольском направлениях наши войска продолжали наступление. Противник предпринял несколько контратак, но успеха не добился. Советские подвижные отряды обходят узлы сопротивления немцев и стремительно продвигаются вперёд. Следующие за ними части ликвидируют вражеские опорные пункты. Сегодня нашими войсками заняты важные железнодорожные узлы Пологи и Верхний Токмак, город Ногайск, а также свыше 110 других населённых пунктов. Н-ское соединение, овладев районным центром Запорожской области Черниговка, уничтожило 800 немецких солдат и офицеров, 5 танков и 14 орудий. Преследуя разгромленные части противника, наши войска захватывают большие трофеи и значительное число пленных.

На Днепропетровском направлении наши войска продолжали наступление. Бойцы Н-ского соединения, сломив сопротивление немцев на рубеже рек Самара и Волчья, вклинились в боевые порядки противника и вышли на подступы к городу Павлоград. В результате ожесточённых уличных боёв наши войска очистили город и крупный железнодорожный узел Павлоград от немецко-фашистских захватчиков. В бою за Павлоград уничтожено до полка немецкой пехоты.

Другие наши соединения за день боёв, нанося непрерывные удары и преследуя противника, заняли свыше 150 населённых пунктов.

На Полтавском и Красноградском направлениях наши войска, преодолевая сопротивление противника, продолжали наступление и заняли районный центр Харьковской области Коломак и десятки других населённых пунктов. Н-ское танковое соединение на одном участке встретило сильное огневое сопротивление противника. Наши танкисты ударом с фланга уничтожили 22 немецких орудия и свыше 400 гитлеровцев. Части другого нашего соединения с боями продвигались вперёд, ворвались на окраины крупного населённого пункта и завязали там уличные бои.

Войска Брянского фронта, овладев городами Брянск и Бежица, продолжали развивать наступление. Противник бросает в бой строительные, транспортные и различные хозяйственные батальоны и команды и стремится выиграть время, чтобы привести в порядок свои разгромленные дивизии. На одном участке два полка немецкой пехоты попали в окружение и пытались пробиться на запад. На заранее подготовленном рубеже, около переправы через реку, наши войска разгромили эти части противника. Убито и ранено до двух тысяч гитлеровцев. Захвачена вся артиллерия и вооружение двух полков противника. Взято более 300 пленных. В городе Бежица, по неполным данным, захвачено 25 орудий, в том числе 2 самоходных, 160 пулемётов, 150 вагонов, большое количество снарядов, патронов, гранат, противопехотных и противотанковых мин.

Войска Северо-Кавказского фронта, овладев городом и портом Новороссийск, продолжали наступление и заняли несколько населённых пунктов. В ожесточённых боях с противником уничтожено до 1.500 гитлеровцев, 12 немецких танков, 40 орудий и 53 миномёта. На Кубани наши войска ночью прорвали мощную оборонительную линию немцев. Противник соорудил здесь многочисленные бетонированные укрепления, проволочные заграждения и минные поля. Немцы считали эти позиции неприступными. Сломив сопротивление врага, наши войска заняли ряд сильно укреплённых узлов обороны немцев. Уничтожено несколько тысяч вражеских солдат и офицеров. По неполным данным, захвачено 30 танков и самоходных орудий, 68 полевых орудий, 10 паровозов, 100 вагонов, несколько складов с военным имуществом и другие трофеи. Взято значительное количество пленных.

Авиацией Черноморского флота потоплен в Чёрном море транспорт противника водоизмещением в 3 тысячи тонн.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Орловской области, за 20 дней взорвал 3 немецких танка и 23 автомашины с военными грузами. Из засад на шоссе убито 86 немецких солдат и офицеров.

Получено сообщение о чудовищных злодеяниях немецко-фашистских мерзавцев в Витебской области. Гитлеровцы уничтожили и сравняли с землей 158 населённых пунктов Освейского района. Немцы сожгли дотла районный центр Освею, местечко Кохановичи, деревни Городиловичи, Королёво, Борисово, Беляны и другие. Огнём уничтожено около четырёх тысяч домов, свыше 100 школ, 6 больниц и 9 клубов. Гитлеровские бандиты зверски замучили несколько тысяч мирных советских граждан.» (14773).

18 сентября 1943 г. наиболее отличившийся при выполнении боевых заданий 746-й ап приказом НКО Союза ССР № 274 был преобразован в 25-й Гвардейский авиационный полк Дальнего Действия. В 1944 г. за активную и успешную боевую деятельность в период Курской битвы полк получил почетное наименование "Орловский" (12025).

18 сентября 1943 года в приказе по 6-й армии № 96 от говорилось:

“В 6-ой Гв. Армии в боях на Белгородском направлении батальон уничтожил собаками-истребителями 15 танков противника” (10697).

18 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4163 О сформировании трех зенитных дивизий РГК.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 135 (11012).

18 сентября 1943 вышел приказ НКО N 274 о переименовании 62 дивизии, 3, 21 и 746 полка Пе-8 (ТБ-7) в гвардейские и 747 стал 25 гвардейским (1103,128).

За рубежом:

18–19 сентября 1943 самолеты ВМС США с авианосцев USS Lexington, USS Princeton и USS Belleau Wood наносят семь ударов по атоллу Тарава, уничтожая девять японских самолетов на земле, потопив торговое судно в лагуне и оставив объекты на атолле в огне и много погибших японцев. Они также фотографируют потенциальные пляжи высадки на острове Бетио. Четыре американских самолета потеряны (20376).

18 сентября в 1943 году образование в Италии республиканско-фашистского государства – Итальянской Социальной Республики во главе с Муссолини со столицей в Салоне (14773).

Авиапромышленность:

19 сентября 1943 г. было подписано заключение авторитетной комиссии под председательством начальника ЦАГИ С.Н. Шишкина в составе начальника ЛИИ А.В. Чесалова, главных конструкторов С.В. Ильюшина, Н.Н. Поликарпова и А.И. Микояна, которая ознакомилась с работами ОКБ Гудкова в период с 1940 г. по 1943 г. По новому сверхскоростному самолету т. Гудкова с реактивным двигателем т. Люлька комиссия констатировала: "Постановка вопроса о постройке самолета с двигателем конструкции т. Люлька преждевременна, так как указанного двигателя ещё нет. Имеется только незаконченный технический проект и построены отдельные агрегаты двигателя меньшей мощности". В выводах Гудкова обвинили в несолидности и низкой квалификации. Можно только сожалеть, что под этим документом поставили свои подписи Н.Н. Поликарпов, С.В. Ильюшин и др. (9016).

19 сентября 1943 года в 5-ю ВА закончилась командировка инженер-майора И.К.Четверика, который находился в 302 ИАД с 27 августа. За время пребывания в дивизии он оказал техническую помощь всем трем полкам — 297-му, 240-му и 193-му ИАП. Работа моторов М-82ФН характеризовалась следующими данными.

297 ИАП:

1. Мотор № 8211093 выпуска апреля месяца 1943 года на 31 августа наработал 55 ч 23 мин, из них в воздухе 44 ч 1 1 мин. После 1 1 часов работы мотора произведена регулировка насоса НБ-ЗУ в сторону обеднения. После 15 часов заменены свечи передней и задней звезды. После 54 ч 23 мин заменены свечи передней и задней звезды. После 55 ч 32 мин оборвалась прокладка и вышла из-под крышки анероидной коробки РС-2, вследствие чего ослабли все и поломались два крепежных болта анероидной коробки РС-2. После устра-

Смена мотора АШ-82ФН в полевых условиях

нения указанного дефекта со стороны летчика и техника никаких жалоб на работу мотора нет.

2. Мотор № 821 1073 выпуска апреля месяца 1943 года на 30 августа наработал 51 ч 39 мин. После 16 часов работы мотора поломались две трубки высокого давления цилиндров № 6 и 7 - трубки заменены новыми. После 17 часов обнаружена трещина переходника насоса НБ-ЗУ - переходник заменен новым. Со стороны летчика и техника никаких жалоб на работу мотора нет, за исключением незначительного дымления.

3. Мотор № 821 1053 выпуска марта месяца 1943 года на 30 августа наработал 40 часов, из них в воздухе 34 часа. После 9 ч 05 мин работы мотора заменены задние свечи передней и задней звезды. После 9 ч 05 мин произведена регулировка насоса НБ-ЗУ в сторону обеднения. После 19 ч 20 мин заменены передние свечи передней и задней звезды. После 19 ч 20 мин вывернулись две шпильки выхлопной трубы, шпильки заменены новыми.

193 ИАП:

1. Мотор № 8211213 на 15 сен тября 1943 года наработал 39 часов. После 26 ч 46 мин заменили цилиндры №№ 12 и 13, по причине прострела их из пушки во время выполнения боевого задания. После 27 ч 20 мин заменили насос непосредственного впрыска, по причине поломки пружин насосного элемента. После 27 ч 20 мин заменили три цилиндра по дымлению. Во время испытания мотора на земле загорелся самолет с правой стороны (лонжерон самолета). Причина загорания: во время работы мотора на самолетах с моторами М-82ФН пламя нижнего выхлопного патрубка попадало в щель между капотом и лонжероном фюзеляжа. Во время работы мотора от пламени выхлопного патрубка лонжерон постепенно обугливался и впоследствии вызывал загорание. После 36 ч заменили форсунку цилиндра, по причине закупорки каналов иглы форсунки ФБ-10 (металлическая стружка от оборванной резьбы штуцера подвода топлива, попавшая в момент сборки ФБ-10 на заводе №296). После 36 ч произведена перестановка насоса НБ-ЗУ, по причине той, что при замене насос был установлен неправильно, в силу чего не поддавался регулировке. После перестановки насоса НБ-ЗУ, мотор был отрегулирован по расходам и после опробования мотора на земле и воздухе жалоб со стороны летного и технического состава нет.

2. Мотор № 8211218 на 15 сентября 1943 года наработал 58 часов, из них в воздухе 53 ч 30 мин. После 7 ч 32 мин отказал насос НБ-ЗУ, по причине поломки трех пружин насосного элемента и поломки штоков плунжера. Имеется незначительное под-дымливание мотора, которое не устраняется регулировкой насоса НБ-ЗУ. Жалоб на работу мотора со стороны летчика нет.

240 ИАП:

1. Мотор № 8211089 выпуска апреля месяца 1943 года на 16 сентября наработал 90 часов. После 79 ч ослабли болты крепления РС-2 к переходнику. После подтяжки болтов мотор работал устойчиво и со стороны летчика жалоб не было. Во время полета мотор понемногу дымит, регулировкой насоса НБЗ-У устранить дымление не удалось. Мотор работает хорошо и, кроме указанного дефекта, жалоб от летчика не поступало.

Аналогичные дефекты выявлялись и в других частях. Как видим, больше всего претензий по-прежнему было к работе свечей. Слюдяные свечи ВГ-12 производства завода №161 до войны успешно эксплуатировались на моторах М-62. В 1942 году эти же свечи на моторах М-82 при длительных испытаниях на станке, при летных испытаниях самолетов Ту-2, Ла-5 и при боевой эксплуатации самолетов Су-2 и Ла-5 отказывали через 10-20 часов работы. На М-82ФН они стали работать еще хуже. Основными дефектами их являлись разрушение слюды и отложение свинца на нижнем конусе центрального электрода, вследствие чего происходило замыкание на массу. НКАПу пришлось развернуть работы по созданию улучшенных слюдяных и керамических свечей, для чего дополнительно к ОКБ завода №161 были привлечены ОКБ заводов №306 и №476, занявшиеся разработкой керамических свечей типа СК и СД соответственно (10714).

19 сентября 1943 г. начальник ЦАГИ С. Н. Шишкина подписал заключение комиссии (начальник ЛИИ А. В. Чесалов, главные конструктора С. В. Ильюшин, Н. Н. Поликарпов и А. И. Микоян), которая ознако - милась с работами ОКБ М. И. Гудкова в период с 1940 г. по 1943 г. по «сверхскоростному самолету с реактивным двигателем конструкции А. М. Люлька» (РТД-1). Комиссия констатировала: «Постановка вопроса о постройке самолета с двигателем конструкции т. Люлька преждевременна, так как указанного двигателя еще нет. Имеется только незаконченный технический проект и построены отдельные агрегаты двигателя меньшей мощности». Тем не менее, коллегия НКАП согласилась с предложением С. А. Чаплыгина и 19 ноября 1943 г. в ЦАГИ был образован отдел реактивных систем под руководством Г. Н. Абрамовича. В состав отдела вошло и КБ ЦАГИ. В 1943 г. ЦАГИ (В. А. Кузнецов) провел работу по анализу возможных схем, летных характеристик и тактического использования самолетов в ВРДК. Особенности этого двигателя предопределили назна - чение самолета: истребитель, «предназначенный для коротких, стремительных атак, обладающий способностью в течение небольшого времени развить скорость, вначительно превосходящую скорость самолета противника». Для решения вопроса о наиболее рациональном использовании ВРДК с учетом возможности скорейшей реализации был рассмотрен ряд схем с оценкой их летных и тактических качеств. Наиболее простой задачей представлялась сначала установка ВРДК «в качестве дополнительного, форсажного двигателя» на существующий самолет. Был просмотрен ряд схем установки ВРДК на серийном истребителе Як-9. В феврале 1943 г. появился проект, для реализации которого решили использовать уже испытанный ранее мотор М-105 РЕН, аналогичный штатному М-105Ф, но имеющий дополни - тельный редуктор на 250 л. с. Этот мотор А. Д. Нади - радзе использовал на бомбардировщике Пе-2, оборудованном шасси на воздушной подушке. Война остановила эту работу и мотор М-105РЕН с полностью доведенной системой редукторов и механизмов их включения остался невостребованным. Результаты расчетов и конструкторской проработки показала возможность увеличения скорости на 70—100 км/ч. Однако в конструктивном отношении установка получалась весьма сложной и требовала существенных переделок самолета. Прорабатывалась также возможность установки ВРДК на истребителе Ла-5. В дальнейшем рассматривались только схемы новых самолетов. Среди них истребители С-1ВРДК-1 и С-2ВРДК-1 (март 1943 г.), два варианта истребителя с мотором АМ-39Ф и высотный фоторазведчик с дизельным двигателем АЧ-30Б (октябрь 1943 г.). Проведенные исследования позволили сделать вывод, что при существующих типах моторов можно построить самолет с максимальной скоростью более 800 км/ч. Наиболее рациональным признали использование ВРДК в качестве дополнительного двигателя. С переходом Г. Н. Абрамовича в НИИ-1, тематика ВРДК в ЦАГИ была закрыта. Однако работы по самолетам с ВРДК продолжились, идеи ЦАГИ и ЦИАМ воплотились в жизнь. П. О. Сухого обязали спроектировать экспериментальный самолет с мотором ВК-107А и дополнительным ВРДК. Он получил обозначение И-107 (Су-5). 17 сентября построили и направили в ЦАГИ планер для статических испытаний. Первый полет состоялся 6 апреля 1945 г. Заводские испытания продолжались до конца октября, полученная максимальная скорость оказалась на 18—20% ниже расчетной. Испытания осложнялись неудовлетворительной работой ВРДК. Причина крылась в неудачной конфигурации воздуховодного канала, из-за кривизны которого было большое аэродинамическое сопротивление на входе в компрессор. Компрессор не мог обеспечить расчетный режим работы реактивного двигателя, «брыкался» и ломал вал трансмиссии. Все это удалось выяснить, когда самолет установили в натурной аэродинамической трубе Т-104 и провели эксперимент с включением комбинированной силовой установки. 4 апреля 1945 г. совершил первый полет опытный экземпляр истребителя И-250, также снабженного ВРДК. Одинаковая силовая установка предопределила схожесть аэродинамической компоновки с самолетом И-107, но испытания прошли более гладко и в 1945 г. была построена малая серия истребителей, получивших обозначение МиГ-13. Они состояли на вооружении авиации Северного и Балтийского флотов вплоть до 1950 г. Постановлением ГКО № 5201 от 18 февраля 1944 г. Институту реактивной техники НИИ-1, переданному в состав НКАП, поручили заниматься реактивными двигателями. Возглавил НИИ-1 бывший начальник НИИ ВВС П. И. Федоров, а его замести - телем стал В. Ф. Болховитинов. Кроме основных работ по ЖРД и ТРД, решили строить экспериментальный самолет. Задание было утверждено 18-ым Главным Управлением НКАП, отвечавшим за реактивную технику. Предполагалось построить два варианта: один с двигателем Исаева («4302»), другой — с двигателем Душкина («4303»). Полеты проводились в 1947 г., но дальнейшего развития эта тема не получила. В мае того же года были приняты постановления ГКО № 5945 и № 5946 о создании реактивных двигателей и самолетов к ним. ОКБ А. С. Яковлева поручили построить два экспериментальных самолета на базе истребителя Як-9 с двигателями РД-1 и РД-3 конструкции Глушко. Они должны были играть роль ускорителей для кратковременного улучшения характеристик. Первые проработки начались в июле-августе 1944 г. Они показали, что дополнительный ЖРД тягой 300 кгс не сможет разогнать истребитель Як-9 до заданной скорости — 780 км/ч. Приняли решение модернизировать под установку ЖРД серийный самолет Як-3 № 1820. Заводские испытания продолжались с декабря 1944 г. по май 1945 г. Аналогичные работы проводили в ОКБ А. С. Лавочкина (Ла-7) и П. О. Су хого (Су-7). КБ Н. Н. Поликарпова осенью 1943 г. получило задание на разработку высотного перехватчика с ЖРД. ЦАГИ начал исследования модели самолета в аэродинамической трубе Т-106, их прекратили после смерти Н. Н. Поликарпова. Весной 1945 г. ОКБ С. А. Лавочкина спроектировало легкий истребитель «150» первоначально с двигателем С-18, а затем с ЮМО-004. Для отдаления момента возникновения явлений, получивших название «волнового кризиса», предлагалось использовать новые скоростные профили и рациональную компоновку их по длине крыла. В апреле предварительное проектирование было закончено, приступили к изготовлению рабочих чертежей и макета самолета, а также моделей для продувок в трубах ЦАГИ (19727).

Другие оборонные отрасли:

19 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4165 [О мобилизации 2500 человек в Кировской и Тамбовской обл. и Чувашской АССР на строительство спеццехов заводов № 103 и 395 НКХП.] (7140, 137).

19 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4166 О мероприятиях по обеспечению выполнения планов производства спецукупорки предприятиями Наркомлеса СССР.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 138-140, 141-143 (11012).

19 сентября 1943 Спущен на воду 8-й МБК, строившийся адмиралтейцами (10671).

Армия:

19 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«На Смоленском направлении войска Калининского фронта в результате четырёхдневных ожесточённых боёв прорвали сильно укреплённую долговременную оборонительную полосу немцев и штурмом овладели важнейшим опорным пунктом врага на путях к Смоленску — городом Духовщина.

Войска Западного фронта после упорных боёв сломили сопротивление противника и овладели важным опорным пунктом обороны немцев на подступах к Смоленску —городом и железнодорожной станцией Ярцево.

На Киевском направлении наши войска продолжали развивать успешное наступлениеи, продвинувшись вперёд от 15 до 20 километров, овладели городами Прилуки, Пирятин, Лубны, Хорол, а также заняли свыше 180 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Анисово (6 километров юго-восточнее Чернигова), Яновка, Красное, Топчеевка, Красиловка, Церковище, Чемер, Лемеши, Лихолетки, Конёвщина, Ковтуновка, Давыдовка, Тарасовка, Губское, Новаки, Солоница, Покровская Богачка, Штампелёвка и железнодорожные станции Звездиловка, Линовицы, Грабаровка, Лазорский, Солоницкая, Терновщина, Беев, Кибинцы, Малашенков, Гоголево, Шишаки.

На Запорожском и Мелитопольском направлениях наши войска, продолжая развивать наступление, продвинулись вперёд от 10 до 15 километров и заняли свыше 170 населённых пунктов, в том числе город и железнодорожную станцию Орехов, крупные населённые пункты Павловка, Богдановка, Подгорный. Ново-Ивановка, Славный,Жеребец, Ново-Даниловка, Вербовое, Скеливата, Кайкулак, Ореховка, Воскресенка, Степановна, Инзовка, Орловка, Преслав и железнодорожные станции Малая Токмачка, Новокарловка, Челюскин, Стульнево.

На Днепропетровском направлении наши войска продолжали наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперёд от 10 до 18 километров, заняли свыше 80 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Лукашовка, Богатая Чернещина, Кирносовка, Левенцовка, Михайловна, Попасное, Хандалеевка, Вязовок, Вербовка, Писаревка.

На Полтавском направлении наши войска, преодолевая сопротивление противника, продвинулись вперёд от 10 до 15 километров и овладели городом и крупным железнодорожным узлом Красноград, а также заняли свыше 250 населённых пунктов,среди которых крупные населённые пункты Отрада, Искровка, Очеретово, Белуховка, Варваровка, Тишинковка, Марьяновка, Лебяжье.

Наши войска, наступающие западнее и юго-западнее Новгород-Северский, продвинулись вперёд от 20 до 30 километров и заняли свыше 100 населённых пунктов, в том числе районные центры Черниговской области Холмы, Мена, Берёзна и крупные населённые пункты Машево, Поповка, Орловка, Нозиловка, Рейментаровка, Бендеровка, Домашлин, Киселёвка, Синявка, Городище, Волосновцы, Стольное, Лоснистое, Бегач.

Западнее и юго-западнее Брянска наши войска продолжали успешно развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 20 километров, овладели городом Трубчевск, а также заняли 300 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Летошники, Белоголовль, Столбы, Шапкино (34 километра западнее Брянска), Старшевичи, Савлуково, Красное, Сосновое Болото, Сдесловка, Щуклино, Катлякова, Мосточная, Семячки, Кветунь, Селец.

На Рославльском направлении наши войска, успешно форсировав реку Десна, продвинулись вперёд от 5 до 15 километров и заняли свыше 100 населённых пунктов, в том числе районный центр Смоленской области Екимовичи, районный центр Орловской области Дубровка и крупные населённые пункты Богданово, Большие Гусарки, Антоновка, Суборово, Петровское, Клейчетово, Пеклина.

На Кубани наши войска, преодолевая сопротивление противника, заняли перевал Волчьи Ворота, а также свыше 20 населённых пунктов, в том числе районный центр Верхне-Баканский.

В течение 18 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 33 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 36 самолётов противника.

На Смоленском направлении войска Калининского фронта в результате четырёхдневных ожесточённых боёв прорвали сильно укреплённую оборонительную полосу противника. Эта оборонительная полоса, укреплявшаяся немцами в течение двух лет, состояла из шести рубежей с долговременными опорными пунктами, многочисленными дзотами, бронированными колпаками и другими сооружениями, прикрытыми сплошными минными полями. Преодолевая упорное сопротивление противника, непрерывно бросавшего в контратаки крупные силы пехоты и танков, наши войска штурмом овладели городом Духовщина. В этих боях разгромлено несколько немецких дивизий. Советские войска уничтожили 72 немецких танка, 204 орудия, более 100 миномётов, 376 пулемётов и 34 склада с боеприпасами. Захвачено у противника 26 танков, 200 орудий разных калибров, свыше 300 миномётов, 570 пулеметов, много автоматов, винтовок, 22 склада с боеприпасами и другие трофеи. Взято свыше 600 пленных.

Войска Западного фронта после упорных боёв сломили сопротивление противника и овладели важным пунктом обороны немцев на подступах к Смоленску — городом и железнодорожной станцией Ярцево.

На Киевском направлении наши войска продолжали успешное наступление. Части Н-ского соединения, преодолевая сопротивление противника, вышли к реке Десна юго-восточнее города Чернигова. Бойцы другого нашего соединения вели ожесточённый бой за город Прилуки. К исходу дня наши войска полностью очистили от немецко-фашистских захватчиков железнодорожный узел и город Прилуки. В боях за город уничтожено свыше 1.000 гитлеровцев. Захвачены трофеи и пленные.

Советские танковые части за последние два дня нанесли ряд тяжёлых ударов войскам противника, пытавшимся закрепиться на выгодных рубежах в излучине реки Удай. В пробитую танкистами брешь двинулись наши пехотинцы, которые, уничтожая разрозненные группы немцев, переправились через реку Удай и с боем овладели городом Пирятин. Другие наши части овладели городом Дубны.

На Полтавском направлении наши войска продолжали наступление. Части Н-ского соединения продвинулись на 15 километров и вплотную подошли к городу Красноград. Под покровом ночи наши бойцы переправились через реку Берестовая и штурмом овладели городом Красноград. Противник понёс большие потери в людях и технике. Захвачено несколько железнодорожных составов с военными грузами, склад зернофуража, склад горючего, много вооружения и боеприпасов.

Западнее и юго-западнее Новгород-Северский части противника, усиленные миномётами и артиллерией, оказывали упорное сопротивление, стремясь задержать наступающие советские войска. Бойцы Н-ского соединения, не давая врагу передышки, неотступно преследуют и громят немцев. По неполным данным, за день уничтожено 700 гитлеровцев, 4 танка и бронемашины, 2 самоходных и 9 полевых орудий. Захвачено 3 исправных танка, 4 радиостанции, 200 лошадей, несколько разных складов и другие трофеи. Советские бойцы внезапно ворвались в город Менаи овладели им. Захвачено 350 пленных и много трофеев. В населённых пунктах Бугриновка и Стахорщина наши части освободили 4.000 местных жителей, которых немцы угоняли на каторгу в Германию.

Западнее и юго-западнее Брянска наши войска продолжали успешно развивать наступление. Части Н-ского соединения, отразив несколько контратак противника, штурмом заняли город Трубчевск. В бою за Трубчевск уничтожено до полка немецкой пехоты, 9 танков, много орудий, миномётов и пулемётов. По неполным данным, захвачено 17 орудий, 24 миномёта, склады со снарядами и патронами, железнодорожный эшелон с боеприпасами, 20 тонн телефонного провода и другие трофеи. Взято значительное число пленных.

На Кубани наши войска продвигались вперёд и заняли свыше 20 населённых пунктов, в том числе районный центр Верхне-Баканский. За день боёв уничтожено 1.200 немецких солдат и офицеров. Захвачено 28 орудий, 1.150 автоматов и винтовок, 27.000 снарядов и мин. Взято более 200 пленных.

Партизанский отряд имени Чапаева, действующий в одном из районов Киевской области, 11 сентября напал на немецких сапёров, сооружавших переправу через водный рубеж. Партизаны истребили 56 гитлеровцев и взорвали переправу. Партизаны этого же отряда сорвали попытку немцев отнять у крестьян урожай и отправить его в Германию. Советские патриоты уничтожили свыше 80 немецких солдат и полицейских, пытавшихся увезти награбленное у крестьян зерно.» (14774).

19 сентября в 1943 году (19 сентября - декабрь) второй этап операции советских партизан по разрушению железнодорожных коммуникаций («Концерт»), продолжение "Рельсовой войны". В операции участвовало 193 партизанское формирование (свыше 120 000 человек) Карелии, Прибалтики, Ленинградской и Калининской области, Белоруссии, Крыма. Протяженность операции — около 900 км по фронту (без учета Карелии и Крыма) и свыше. 400 км в глубину. В ходе операции подорвано 148 557 рельсов (только белорусские партизаны подорвали около 90 тысяч рельсов, 1041 эшелон, 72 железнодорожных моста, разгромили 58 гарнизонов); пропускная способность на железных дорогах в тылу противника снизилась на 35-40%. Операция была прекращена из-за отсутствия взрывчатки (14774).

19 сентября 1943 началась крупнейшая в ходе ВОВ операция партизан под названием Концерт по выводу из строя ж/д. Проводилась по плану и под руководством ЦШПД при СВГК и увязывалась с предстоящим наступлением на смоленском и гомельском направлениях и формированием Днепра. Привлекли 200 отрядов и закончили в конце октября 1943 (3398,335).

За рубежом:

19 сентября в 1943 году Испания и Ватикан отказались признать Итальянскую Социальную Республику (14774).

Авиапромышленность:

С 20 сентября по 9 октября 1943 в НИИ ВВС проходили гос. испытания на устойчивость и управляемость самолет Ил-2 с мотором АМ-38Ф, винтом АВ-5Л-158 и крылом повышенной стрельчатости (самолет 6767 завода 18, выпущенный в сентябре 1943). Прибыл в НИИ ВВС 6 сентября 1943. Ви и-м П.Т.Аброщенко, вл пп А.К.Долгов (1864).

С 20 сентября по 6 октября 1943 в НИИ ВВС проходили гос. испытания эталонного самолета Ил-2 с мотором АМ-38Ф и винтом АВ-5Л-158" (самолет N 302804 производства 30 завода сентября 1943). 7 сентября 1943 машина прибыла на гос. испытания в НИИ ВВС. С 8 по 20 не испытывался по причине отсутствия бензина. Ви и-м В.С.Холопов, вл и-м А.В.Синельников. Выполнили 22 полета с общим налетом 11:45. Цель испытаний:

1. Определить ЛТД самолета

2. Проверить стрелково-пушечное и бомбардировочное вооружение

3. Оценить работу ВМГ и спец. оборудования

4. Оценить производственное выполнение.

Машина была доработана, в т.ч. большой патронный люк заменили на два малых, добавили дренажные отверстия в крыле, увеличили мачту антенны с 350 мм до 800 мм.

Скорость у земли - 392, на границе высотности - 416 км/час (1863).

В период с 20 сентября по 9 октября 1943-го в НИИ ВВС КА проходил контрольные испытания серийный "Ил" (зав. № 186767) производства 18-го авиазавода, в конструкцию которого был включен дополнительный контур управления рулем высоты (6467).

С 20 сентября по 9 октября 1943 проходили летные испытания Ил-2 «крыло со стрелкой» (зав. № 6767). Всего было выполнено 14 полетов с общим налетом 11 ч 15 мин. Летал летчик-испытатель подполковник А.К. Долгов.

При проведении испытаний модифицированного Ил-2 особенно тщательно анализировались статическая и динамическая продольная и боковая устойчивости штурмовика. Исследовались балансировка самолета, эффективность органов управления и особенности управления самолетом при выполнении фигурных полетов.

Для определения характеристик продольной статической устойчивости было выполнено два полета при предельно передней и задней центровках - 26,0% и 30,7% САХ, соответственно.

Характеристики боковой статической устойчивости определялись на установившихся (координированных) скольжениях с горизонтального полета (один полет). Динамическая продольная и боковая устойчивости обследовались качественно методом импульсов разными летчиками (три полета).

Кроме этого, один полет был выполнен для определения балансировочных кривых при установке в системе управления рулем высоты контрбалансира и амортизационной пружины.

Центровка самолета, соответствующая нормальному начальному полетному весу, составляла 28,4% САХ (при выпущенном шасси).

Испытания показали, что по летным данным Ил-2 «со стрельчатым крылом» практически не отличался от самолета с обычным крылом. В то же время пилотажные качества кардинально улучшились. На всех возможных режимах полета штурмовик был устойчивым, простым и приятным в пилотировании. Допускался полет с брошенной ручкой управления в течение 2-3 мин. Управление стало более легким и требовало от летчиков существенно меньших усилий на всех режимах полета. По управляемости и эффективности элеронов, рулей высоты и направления штурмовик оказался близким к таким самолетам, как Як-7б, Як-9 и Вт"110, «имеющим хорошую оценку управляемости». В качестве недостатка отмечался лишь небольшой кабрирующий момент, который возникал при даче газа и выпуске щитков и шасси:

Давая летную оценку самолету, под-полковник А. К. Долгов отмечал: «Штурмовик в продольном отношении стал значительно устойчивее, чем обычные серийные двухместные самолеты Ил-2. Увеличение стреловидности крыла упростило технику пилотирования двухместного самолета на всех режимах полета, и особенно на виражах. Вираж самолет выполняет устойчиво, явление колебаний около продольной оси отсутствует. В горизонтальном полете самолет позволяет полет с брошенным управлением при соответствующей регулировке триммером, что совершенно исключено на обычных серийных самолетах. Практически продольная устойчивость близка к нейтральной. Устойчивость пути хорошая, устойчивость поперечная имеет небольшой запас и близка к нейтральной. ... Пикирование самолет выполняет устойчиво, явления затягивания в пикирование не наблюдается. На посадке самолет хорошо садится на 3 точки, запас рулей достаточный, даже при центровке 26% САХ».

В ходе испытаний выяснилось, что улучшение продольной устойчивости самолета за счет введения в систему управления рулем высоты контрбалансира и пружины незначительно в сравнении с эффектом от установки крыла увеличенной стреловидности.

Было решено в серии отказаться от установки на Ил-2 «со стрельчатым крылом» контрбалансира и пружины, оставив их только на самолетах с обычным крылом.

В заключении отчета НИИ ВВС опытный Ил-2 «сувеличенной стрельчато-стью крыла и улучшенной аэродинамикой» рекомендовался в серийное производство, но отмечалось, что: «Мероприятия, проведенные Главным конструктором самолета по улучшению продольной устойчивости, хотя и значительно улучшили устойчивость и управляемость самолета, но являются еще недостаточными». Специалисты института предлагали «...сдвинуть центровку вперед еще на 2-3%САХ».

Сразу же по окончании государственных испытаний модифицированного Ил-2 руководство ВВС КА обратилось в НКАП с просьбой о незамедлительном внедрении этого самолета в серийное производство.

Военных поддержал и Главный конструктор самолета. Уже 9 ноября нар-комавиапрома своим приказом обязал заводы внедрить новое крыло в серийное производство и наладить выпуск штурмовиков Ил-2 с таким крылом по образцу прошедшего государственные испытания самолета.

Улучшение продольной устойчивости Ил-2 повышало его боевые качества и облегчало освоение самолета молодыми летчиками. Нормальная бомбовая нагрузка была поднята до 400 кг, а максимальная - до 600 кг. Прицеливаться, вводить поправки в прицеливание и вести стрельбу летчикам стало легче. Установка металлического крыла повышала боевую живучесть и улучшала ремонтно-эксплуатацион-ные качества самолета.

Между тем серийное производство модифицированного штурмовика разворачивалось заводчанами крайне медленно. Ни в ноябре, ни в декабре не было собрано ни одного Ил-2 с металлическим крылом «стрельчатой конструкции». Дело в том, что авиазаводы производили до этого самолеты с деревянным крылом, в силу чего испытывали затруднения при переходе к металлическому крылу (11217).

С 20 сентября по 9 октября 1943 проходили летные испытания Ил-2 стрелка в НИИ ВВС.

Помимо установки нового цельнометаллического крыла, контрбалансира и амортизационной пружины, на самолете были реализованы все отработанные к этому времени мероприятия по улучшению аэродинамики (клепка впотай, расположение листов встык и т.д.) и сделаны некоторые другие изменения.

В частности, был установлен жесткий обтекатель костыля хвостового колеса шасси. Установлены обтекатели на рельсы фонаря кабины пилота и улучшено его сопряжение с бронекорпусом. Уменьшены щели между элеронами и кромкой крыла и вырез над узлами навески элеронов. Стык деревянного хвоста к бронекорпусу выполнялся впотай "за счет увеличения толщины ленты, стоящей на хвосте, и последующей зенковки, как ленты, так и брони". Места стыка брони с хвостом снизу фюзеляжа закрывались дюралевым листом. На крышке капота над мотором отсутствовали "жабры". На верхней части бронекапота снят маслоотражатель. "Скруглено" переднее ребро входа в тоннель водорадиатора. "Убраны" выступы на обтекателе шасси за счет объединения их с основным обтекателем. Установлены обтекатели ракетных орудий. Изменен установочный угол стабилизатора - с -Г до - Г20*.

Взамен патронной коробки под снаряды к пушке ВЯ-23, ранее устанавливавшейся в специальный отсек крыла, введен патронный ящик, представлявший собой часть конструкции консоли крыла. Для укладки снарядов в этот ящик в верхней обшивке крыла над ящиком прорезаны два люка, закрывающиеся крышками, снабженными замками.

Из других видимых изменений стоит отметить более длинные, чем на серийных Ил-2, штангу трубки "Пито" и мачту радиоантенны, а также легкосъемный кок винта без храповика.

Всего было выполнено 14 полетов с общим налетом 11 ч 15 мин.

При проведении испытаний модифицированного Ил-2 особенно тщательно анализировались статическая и динамическая продольная и боковая устойчивости штурмовика. Исследовались балансировка самолета, эффективность органов управления и особенности управления самолетом при выполнении фигурных полетов.

Для определения характеристик продольной статической устойчивости было выполнено два полета при предельных передней и задней центровках - 26,0% и 30,7% САХ, соответственно.

Характеристики боковой статической устойчивости определялись на установившихся (координированных) скольжениях с горизонтального полета. Динамическая продольная и боковая устойчивости обследовались качественно методом импульсов разными летчиками.

Кроме этого, один полет был выполнен для определения балансировочных кривых при установке в системе управления рулем высоты контрбалансира и амортизационной пружины.

Центровка самолета, соответствующая нормальному начальному полетному весу, составляла 28,4% САХ (при выпушенном шасси).

Оказалось, что по летным данным Ил-2 "крыло со стрелкой" практически не отличался от самолета с обычным крылом, но пилотажные качества кардинально улучшились. На всех возможных режимах полета самолет был устойчивым, простым и приятным в пилотировании. Допускался полет с брошенной ручкой управления в течение 2-3 мин. Управление стало более легким и требовало от летчиков существенно меньших усилий на всех режимах полета. По отзывам летчиков облета нагрузки на ножных педалях управления при полетах с креном и скольжением были невелики. Усилия на ручке управления легко снимались триммером руля высоты. По управляемости и эффективности элеронов, рулей высоты и направления штурмовик оказался близким к таким самолетам, как Як-7б, Як-9 и Bf 110, "имеющих хорошую оценку управляемости". В качестве недостатка отмечался лишь небольшой кабрирующий момент, который возникал при даче газа и выпуске щитков и шасси: "...По ТТТ при выпуске щитков кабрирующий момент не допускается".

Давая летную оценку самолету, летчик- испытатель подполковник А. К. Долгов отмечал: "Штурмовик в продольном отношении стал значительно устойчивее, чем обычные серийные двухместные самолеты Ил-2. Увеличение стреловидности крыла упростило технику пилотирования двухместного самолета на всех режимах полета, и особенно на виражах. Вираж самолет выполняет устойчиво, явление колебаний около продольной оси отсутствует. В горизонтальном полете самолет позволяет полет с брошенным управлением при соответствующей регулировке триммером, что совершенно исключено на обычных серийных самолетах. Практически продольная устойчивость близка к нейтральной. Устойчивость пути хорошая, устойчивость поперечная имеет небольшой запас и близка к нейтральной. ...Пикирование самолет выполняет устойчиво, явления затягивания в пикирование не наблюдается. На посадке самолет хорошо садится на 3 точки, запас рулей достаточный, даже при центровке 26% САХ".

В ходе испытаний выяснилось, что улучшение продольной устойчивости самолета за счет введения в систему управления рулем высоты контрбалансира и пружины незначительно в сравнении с эффектом от установки крыла увеличенной стреловидности. В то же время сопутствующие этому недостатки воспринимались летчиками неприятно. Было решено в серии отказаться от установки на Ил-2 "со стрельчатым крылом" контрбалансира и пружины, оставив их только на самолетах с обычным крылом.

В заключение отчета НИИ ВВС опытный Ил-2 "с увеличенной стрельчатостью крыла и улучшенной аэродинамикой" рекомендовался в серийное производство, но отмечалось, что: "Мероприятия, проведенные Главным конструктором самолета по улучшению продольной устойчивости, хотя и значительно улучшили устойчивость и управляемость самолета, но являются еще недостаточными". Специалисты института предлагали "...для получения положительных запасов продольной устойчивости сдвинуть центровку вперед еще на 2-3% САХ" (12020).

С 20 по 30 сентября 1943 П.Я.Федрови и и А.Н.Кануков проводили заводские испытания Як-1М Дублера - будущего Як-2 ВК-105ПФ2 (65,169).

Полотняную обшивку хвоста заменили фанерной (560,7).

С 20 по 30 сентября 1943 г. Як-1М дублер, выпущенный 17 сентября 1943, успешно прошел заводские и государственные (с 6 по 15 октября) испытания. Сравнительные испытания и учебные воздушные бои показали, что новый истребитель не уступает ни одному из истребителей воюющих на Восточном фронте сторон в скорости (кроме Ла-5ФН на форсаже), а также в скороподъемности и в вертикальном маневре до высоты 5000 м. Постановлением ГКО от 26 октября 1943 г. Як-IM был переименован в Як-3 и под этим обозначением запущен в серийное производство.

17 сентября 1943 г. на основе результатов продувок Як-1М в аэродинамической трубе ЦАГИ для поиска дополнительных мер по улучшению обводов и работы устройств охлаждения в августе, был выпушен второй прототип Як-IM, или "Дублер", как его иногда называли. Помимо форсированного мотора, переведенного на повышенный наддув во всем диапазоне высот и получившего обозначение ВК-105ПФ2, на самолет был установлен винт ВИШ-105СВ-01, новые водо- и маслорадиаторы с увеличенными, по сравнению с первым экземпляром, площадями охлаждающих поверхностей (на 7 и 8,83 м2 соответственно). Вооружение усилили за счет установки двух синхронных пулеметов УБ, а мотор-пушку заменили опытной облегченной пушкой LUA-20M. Обшивка хвостовой части фюзеляжа стала полностью фанерной (тол- шиной 2 мм). Козырек фонаря выполнили беспереплетным. Ввели также многочисленные эксплуатационные улучшения. Вес конструкции "Дублера", по сравнению с Як-1, уменьшился на 250 кг (12048).

20-го сентября 1943 Федрови облетал «дублер Москита» (третий летный образце Як-1М).

На «дублере Москита» (третьем летном образце Як-1М) успели учесть многие замечания, которые выставили испытатели к первой машине. Теперь сразу поставили М-105ПФ2 с облегченным винтом ВИШ-105СВ-01, который за счет высокого КПД компенсировал потерю мощности по сравнению с М-106П. Кроме того, этот винт имел масляную автоматику управления шагом «прямой» схемы — для увеличения угла установки лопастей требовалось уменьшить подачу масла в цилиндры приводов, а не увеличивать, как раньше. Это позволяло избежать раскрутки при вводе в пике, что часто приводило к отказу мотора в бою. Летчики оценили систему объединенного управления газом и шагом винта ВГ и автомат регулирования температуры мотора АРТ-41, который вместе с новыми радиаторами исключил и перегрев мотора и его переохлаждение на пикировании. Аэродинамику улучшили по очередным рекомендациям ЦАГИ: полотно на фюзеляже заменили фанерой, исключили отсос щитков шасси и т. д. Заменив пушку ШВАК облегченной ША-20М с боекомплектом 110 снарядов вместо 120, поставили второй синхронный пулемет УБ (по 150 патронов на ствол, а раньше на одном было 200), примитивный кольцевой прицел уступил место стандартному колиматорному ПБП-1а. Гнутая бронеспинка теперь защищала и бока летчика, бронестекло за ним крепили в новой раме, исключив перекосы и появление микротрещин (так называемого «серебра») и потерю прозрачности. Баки были увеличены, полностью протектированы и заполнялись охлажденными выхлопными газами. Фонарь кабины получил систему аварийного сброса. Сделано было много, а вес самолета увеличился всего на несколько кило, поскольку весь планер и все системы снова тщательно «подчистили», убрав все лишнее.

После декады полетов и недели доработок 6 ноября машину приняли на Госиспытания летчик НИИ ВВС Прошаков и ведущий инженер Седов, а уже 23 октября Главный инженер ВВС Репин утвердил Акт по результатам испытаний. Замечания были оперативно устранены, что подтвердили дополнительные полеты летчика Кочеткова и контрольный облет, который выполнил П. М. Стефановский (22751).

20 сентября 1943 согласно журнала наблюдения за проектированием, постройкой и испытаниями МиГ-3 моторов на МиГ-3 Д-2 и Д-5 - нет Ожидаются 25 сентября 1943 (992,10).

Другие оборонные отрасли:

20 сентября 1943 г. из ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО НОВОСИБИРСКОГО ОБКОМА ВКП(б) «О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГКО ОТ 28 АВГУСТА 1943 г.»

Особая папка

Бюро обкома ВКП(б) устанавливает, что, несмотря на специальное указание ГОКО об особой важности для фронта, особенно сейчас, 120 мм мин, 122 мм гаубичных снарядов и взрывателей к ним, руководители заводов №№ 677, 65 и комбината № 179 не приняли решительных мер для безусловного выполнения задания ГОКО по этим изделиям. За 19 дней сентября комбинат № 179 по литью корпусов 120 мм мин и запальных стаканов к ним план выполнил только на 52 процента, завод № 65 по производству корпусов 122 мм гаубичных снарядов - на 61 процент, завод № 677 по производству взрывателей ГВМЗ - на 58 процентов.

Бюро обкома ВКЩб) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать руководителей комбината № 179 (т. Саханицкого), заводов № 65 (т. Курушина), № 635 (т. Савосина), № 677 (т. Брук) считать производство 120 мм мин, 122 мм гаубичных снарядов, а также взрывателей к ним особым заданием для фронта, а эти изделия — главнейшими для завода. Обеспечить выполнение программы, утвержденной ГОКО, за счет любых средств, укомплектовав цеха и участки, производящие эти изделия, рабочей силой и оборудованием за счет внутренних ресурсов, установив систему преимущественного снабжения этих цехов и первоочередного обеспечения рабочего коллектива продуктами питания и промтоварами; представить в отдел боеприпасов обкома ВКП(б) к 28 сентября 1943 года на утверждение план оргтехмероприятий, обеспечивающих выполнение задания ГОКО.

2. Поручить Кировскому и Центральному райкомам ВКП(б) (т. Асланову и т. Сущиковой) совместно с парторгами ЦК ВКП(б) и руководителями предприятий: срочно провести специальные меры по устранению отставания производства этих важнейших для фронта изделий. ...

4. Обязать директора завода № 65 т. Курушина и директора завода № 635 т. Савосина отгрузить к 1 октября 1943 года по назначению находящиеся на заводе № 635 полностью готовые к отправке на фронт 30 тысяч 120 мм мин, обеспечив их необходимым количеством спец-укупорки.

5. Ввиду скопления в настоящее время на заводе № 677 свыше 300 тысяч изготовленных взрывателей ГВМЗ, задержанных отправкой по причине отставания снаряжательного цеха, обязать директора и парторга ЦК ВКП(б) завода № 677, а также главного инженера в течение ближайшей декады расшить это узкое место, обеспечить снаряжение наибольшего количества взрывателей за счет организации работы в две смены; в случае необходимости мобилизовать для этой цели рабочих с производственных участков других изделий.

6. Предложить отделу боеприпасов обкома, горкому и райкомам ВКП(б) установить повседневный контроль и руководство производством указанных изделий, прикрепить к каждому из цехов, производящих эти изделия, одного из работников обкома, горкома и райкома, на которых возложить персональную ответственность перед обкомом ВКП(б) за выполнение на его участке этого боевого задания для фронта.

7. Признавая нетерпимым положение, создавшееся в литейном цехе комбината № 179, бюро обкома ВКП(б) требует от т. Саханицкого, т. Лаврентьева и т. Жидкова безотлагательно заняться наведением там порядка, обеспечить строгое выполнение технологического процесса изготовления изделий, ликвидировать громадный брак в производстве, доходящий до 70—75 процентов, а также в течение месяца решить вопрос о внедрении литья 120 мм мин.

9. Довести до сведения Государственного Комитета Обороны, что директором КМК т. Беланом не выполняется постановление ГОКО № 3982 о бесперебойной поставке металла и ферросилиция для производства мин и снарядов, а Магнитогорским калибровочным заводом — о поставке автоматной стали для взрывателей ГВМЗ.

Секретарь Новосибирского обкома ВКЩб) М. Кулагин

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 736«а.. Л. 111-114. Подлинник.

Подпись-автограф М. Кулагина. Документ приводится в сокращении. Опущены пункты, касающиеся Томска и др. (12193).

20 сентября 1943 г. танки ИС - № 1 и № 2 прибыли на завод № 100. 21 сентября 1943 г. на обоих образцах танков ИС был произведен демонтаж КП, ПМП и кулисы с целью устранения замечаний комиссии. Дополнительно на танке ИС № 2 была демонтирована 85-мм пушка С-31 для установки в него 122-мм пушки Д-25. Танковая 122-мм пушка Д-25 была спроектирована и скомпонована в башне танка "Объект 237" в инициативном порядке совместными усилиями КБ завода № 9 и опытного завода № 100 НКТП (10703).

20 сентября 1943 г. распоряжением СНК от на базе ЦКБ-4 создано ЦКБ стандартизации (ЦКБС-4) НКСП. Работы по проектам линкора и авианосца переданы в ЦКБ-17.

Разработка и внедрение в судостроение государственных и общесоюзных стандартов, ведомственных нормалей с целью сокращения сроков проектирования и постройки судов.

Гл. конструктор (-08-09.1938 г.-)- Б. Г. Чиликин.

Начальник (1930-е)- С.Ф. Степанов, (-08.1938-39 г.-)- Я.М. Мацкин.

Гл. инженер (1936 г.)- Б. Г. Чиликин, (1930-е)- Л.С. Грауэрман, (1945 г.)- Л.В. Тагеев.

Заведующие отделами: корпусным (1930-е)- Б. Г. Чиликин. Начальники отделов: 2-го (08.1938 г.)- JI.B. Тагеев; 4-го (01.1939 г.)- А.Я. Барсуков; (1930-е)- В.В. Ашик, (1930-е)- В.Н. Гнесин, (1930-е)- Б.А. Горшенин.

Зам. начальника отдела: 1-го (08.1938 г.)- Неганов.

Гл. конструкторы: (1936-43 г.-)- Б. Г. Чиликин (пр. 23).

Начальники секций: 1-й 2-го отдела (08.1938 г.)- JI.B. Кузьмичев; 3-й 2-го отдела (08.1938 г.)- И.Л. Зеликсон; (08.1938 г.)- Трошков.139

Создано: проекты линкоров пр. 23 (1939), пр. 23-НУ (1940), пр. 24 (1940); проект бронекатера пр. 161 (1942); проект авианосца пр. 72 (1943); монитор пр. 161 (1943) (11982).

Армия:

20 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 20 сентября на Запорожском и Мелитопольском направлениях наши войска, продолжая успешно развивать наступление, продвинулись вперёд от 10 до 25 километров и заняли свыше 70 населённых пунктов, в том числе город Большой Токмак, районные центры Запорожской области Ново-Васильевка, Приазовское и крупные населённые пункты Камышуваха, Юльевка, Щербаковка, Копани, Сладкая Балка, Роскошный, Ботьево, Гамовка, Ново-Ивановка (13 километров юго-восточнее Мелитополя).

На Днепропетровском направлении наши войска продолжали наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперед от 6 до 18 километров, заняли свыше 60 населённых пунктов, в том числе районный центр Харьковской области Зачепиловка и крупные населённые пункты Александровка, Красный Октябрь, Кочерёжки, Булаковка, Межеричи, Карабиновка, Лиманское, Водяна, Раздоры, Славгород.

На Полтавском направлении наши войска, продолжая наступление, заняли свыше 60 населённых пунктов и среди них районные центры Полтавской области Чутово, Карловка, железнодорожные станции Скороходово и Кочубеевка.

На Киевском направлении наши войска продолжали развивать успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 25 километров, овладели городом и крупным железнодорожным узлом Гребенка, городом Козелец, районным центром Черниговской области Яблуновка, а также заняли свыше 200 других населённых пунктов и среди них крупные населённые пункты Тополи, Мостище, Марковцы, Ярославка, Щастновка, Вороньки, Макеевка, Погребы, Лозовой Яр, Малютинцы, Кулаженцы, Яблонево, Исковцы, Березняки, железнодорожные станции Марьяновка, Баярский, Вилы.

Западнее и юго-западнее Новгород-Северский наши войска продолжали развивать успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 20 километров, заняли свыше 90 населённых пунктов, в том числе районный центр Черниговской области Корюковка и крупные населённые пункты Жадов, Погорельцы, Охрамеевичи.

Западнее и юго-западнее Брянска наши войска, продолжая развивать успешное наступление, продвинулись вперёд от 15 до 25 километров и заняли свыше 250 населённых пунктов, в том числе районные центры Орловской области Клетня, Жирятино, районный центр Черниговской области Гремяч.

На Смоленском и Рославльском направлениях наши войска продолжали развивать успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 18 километров, заняли свыше 350 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Холм, Топорово, Велюжина, Корнилова, Слотово, Ляхово, Строгино, Сергеево, Михайловка, Луги, Хохловка, Аселье, Хорошково, Теребынь, Сеща и железнодорожную станцию Сещинская.

Северо-западнее Смоленска наши войска, сломив сопротивление противника, овладели городом Велиж и заняли свыше 50 других населённых пунктов.

В течение 19 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 38 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 47 самолётов противника.

На Днепропетровском направлении наши войска, преодолевая сопротивление немцев на промежуточных рубежах, продолжали успешно продвигаться вперёд. Бойцы Н-ской части смелым манёвром разгромили сильно укреплённый опорный пункт противника, уничтожив при этом до 600 гитлеровцев. Захвачено 10 орудий, 2 танка, 75 автомашин, штабной автобус и большое количество боеприпасов. На одной из железнодорожных станций наши войска захватили 50 вагонов с вооружением, склады с горючим, боеприпасами и зерном. Наши танкисты стремительной атакой овладели железнодорожной станцией Славгород и тем самым перерезали железную дорогу Синельниково — Запорожье.

Наши лётчики совершили налёт на один крупный аэродром противника. В результате бомбардировки уничтожено на земле 8 четырёхмоторных и 3 двухмоторныхсамолёта. Не менее 10 немецким самолётам нанесены серьёзные повреждения. Кроме того, в воздушных боях советские лётчики сбили 13 самолётов противника.

На Полтавском направлении части Н-ского соединения, уничтожая узлы сопротивления противника, вышли на восточный берег реки Орчик. Советские передовые отряды переправились через реку и ворвались в районный центр Полтавской области Карловка. Подошедшие вслед за передовыми отрядами наши части нанесли противнику удары с флангов и выбили его из Карловки. Захвачено у немцев 12 танков, 5 самоходных орудий, 47 автомашин, 10 вагонов с боеприпасами, 5 складов с военным имуществом и другие трофеи.

Бойцы Н-ской части отбили у немцев 16 тысяч мирных советских граждан, которых гитлеровцы насильно угоняли на каторгу в Германию.

На Киевском направлении наши войска, действующие вдоль шоссе Чернигов — Киев, преодолевая сопротивление немцев, вышли к городу Козелец. Противник стянул к этому городу крупные силы и непрерывно переходил в контратаки. В результате двухдневных ожесточённых боёв советские войска разгромили немцев и овладели городом Козелец. Уничтожено до полка немецкой пехоты. Захвачены трофеи, в числе которых несколько танков, самоходных и полевых орудий. Южнее города Пирятин наши войска стремительным ударом танковых и пехотных частей обрушились на одно из соединений противника и смяли его. Развивая удар, наши бойцы овладели городом и крупным железнодорожным узлом Гребёнка. На путях железнодорожного узла захвачено много вагонов и платформ с военной техникой и боеприпасами. В числе трофеев имеется несколько исправных танков, десятки автомашин, 500 ящиков с гранатами, 20.000 артиллерийских снарядов. Взято более 100 пленных.

Западнее и юго-западнее Новгород-Северский наши войска продолжали успешное наступление и наносили непрерывные удары по отступающим войскам противника. Передовые отряды, сломив сопротивление врага, вышли на рубеж реки Снов. За день боёв истреблено 1.200 немецких солдат и офицеров. Захвачено у противника 5 танков, 8 орудий, 50 автомашин, 300 лошадей, 130 повозок с грузами, понтонныйпарк, 3 артиллерийских склада, 150 километров электропровода и много других трофеев. Взято более 500 пленных. К исходу дня наши части с боями форсировали реку Снов и, отбивая контратаки немцев, вновь продвинулись вперёд.

Западнее и юго-западнее Брянска противник, прикрываясь сильными отрядами, пытался вывести из-под удара свои основные силы, выиграть время, чтобы закрепиться на промежуточном оборонительном рубеже в районе Клетни. Наши войска стремительным ударом сорвали этот замысел немцев. Части Н-ского соединения за ночь продвинулись на запад на 25 километров, блокировали, а затем штурмом заняли районный центр Орловской области Клетня. Противник понёс большие потери в людях и технике. Разгромленные и рассеянные подразделения немцев по частям уничтожаются нашими войсками.

На Смоленском и Рославльском направлениях наши войска продолжали развивать успешное наступление. Части Н-ского соединения, ломая сопротивление немцев, заняли ряд узлов вражеской обороны, в том числе крупный населённый пункт Холм. В этом районе большой отряд немцев на автомашинах пытался прорваться на большак и выйти из окружения. Наши бойцы неотступно преследовали противника и полностью уничтожили этот отряд гитлеровцев. За день боёв освобождено от немецких захватчиков свыше 350 населённых пунктов. По неполным данным, уничтожено не менее 3.000 немецких солдат и офицеров. Захвачены пленные и трофеи.

Северо-западнее Смоленска наши войска после трёхдневных ожесточённых боёв прорвали сильно укреплённую оборонительную полосу противника и штурмом овладели городом Велиж.

Лётчики Черноморского флота обнаружили у южного побережья Тамани самоходные десантные баржи с немецкими войсками. Наша авиация атаковала противника, потопила тральщик и три немецких десантных баржи. На четвёртой барже возник пожар. Наши лётчики наблюдали, как в результате пожара произошёл сильный взрыв и баржа была полностью уничтожена.

Партизанскими отрядами, действующими в Литовской республике, за последнюю неделю пущено под откос 6 немецких воинских эшелонов. Разбито 2 паровоза и 60 вагонов. Из засад на дорогах партизаны истребили 80 немецких солдат и офицеров.» (14775).

20 сентября в 1943 году авиация Северного флота нанесла бомбовый удар по аэродрому противника в Луостари (уничтожено 20 самолетов, потоплены транспорт и сторожевой корабль) (14775).

20 сентября в 1943 году "Черный понедельник" минно-торпедной авиации Северного Флота - попытка атаки немецкого конвоя в районе Конгс-фьорда, Северная Норвегия. В ударную группу были выделены 6 торпедоносцев «А-20», 6 истребителей «Р-39», 6 «Як-1» и 4 «Як-9», командовал ударом командир 9-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка майор Костькин, и эти шесть торпедоносных экипажей были наиболее подготовленными. В результате ряда ошибок, допущенных как при планировании, так и осуществлении операции, а также благодаря хорошей работе радиоразведки немцев ударную группу над целью ожидали около 30 «Bf-109G» и «Fw190A» из состава JG5. В последовавшем бою группа «Яков» потеряла и свои самолеты, и цели, и немцы ценой размена 1 "мессера" на 1 "кобру" сбили при помощи зенитной артиллерии кораблей конвоя 5 из 6 торпедоносцев, шестой самолет был сильно поврежден и разбился при посадке. Торпеды были сброшены в дальности около 3000 метров до цели, от них легко уклонились и никаких потерь конвой не понес. Но гибель пяти опытных экипажей, в том числе командира полка, сделала часть, основную ударную силу МТА Северного Флота, фактически небоеготовой. 7 октября 1943 года в 9-й гвардейский минно-торпедный авиационный полк будет назначен новый командир - майор Сыромятников, который в 1944 тоже погибнет в бою с немецким конвоем. Слава, память и укор современникам - воевать, что бы там не говорили, надо умеючи (14775).

September 20, 1943: Heeresgruppe Sud begins its withdrawal to the Melitopol-Zaporoshe line. The British 8th Army occupies Bari in southern Italy. German troops evacuate the island of Sardinia (3819).

20 сентября 1943 Группа Юг начала отход на линию Милитополь-Запорожье. Британская 8А заняла Бари в южной Италии. Германские войска эвакуировались с Сардинии (3819).

C 20 по 30 сентября 1943 состоялась Кременчугская операция и 23 сентября освободили Полтаву, а 29 - Кременчуг, захватив плацдарм за Днепром (2438,331).

20 - 23 сентября 1943 года при преследовании отходящего противника, когда группа из шести СУ-76И 1902 САП уничтожила три танка противника.

Обычно во время атак или преследования противника САУ следовали непосредственно вслед за танками, причем в отчете командира САП отмечалось, что если бы "танки и САУ использовались более массированно, потери полка были бы существенно снижены".

Полк участвовал в боевых операциях до конца ноября. 25 ноября 1943 года 1902-ой Кременчугский самоходно-артиллерийский полк, потерявший все свои машины, убыл на переформирование отечественной матчастью.

Кроме 1902-го, самоходными установками СУ-76И оснащались 1901 и 1903-ий полки, которые также использовались в августе - сентябре при проведении Белгородско-Харьковской операции (9695).

20 сентября 1943 года Немецкий ас лейтенант Эрик Хартман в 309м воздушном бою одержал свою 100ю победу, сбив советский истребитель Аэрокобра (р-н г. Днепро-Южный). В этот день он сбил 4 наших истребителя (Аэрокобра и 3хЛа-5). К этому времени советским лётчикам уже стал знаком позывной «Карайа-1», а командование Советской Армии назначило за голову удачливого немецкого аса цену в 10.000 рублей. Этот пример говорит о том, что наше командование прекрасно знало о наличии в Германии немецких асов, у которых было за плечами 100 и более побед. Но в целях пропаганды сознательно об этом умалчивали, вещая о «самых лучших асах войны» Покрышкине и Кожедубе, у которых было к концу войны соответственно 59 и 62 победы. Однако это были самые лучшие СОВЕТСКИЕ асы. У Германии к тому времени было более 200 лётчиков, имевших на своём счету 50 и более побед. Ниже 50 сбитых в боях самолётов противника в Люфтваффе асами (экспертами) не признавались. Некоторое время Э. Хартманн летал на самолётах с элементом окраски «Чёрный тюльпан» (многолучевая звезда, накрашенная на кок винта и вокруг капота). Советские пилоты начали узнавать характерную раскраску и избегать любых встреч с Э. Хартманом, уходя из районов, где появлялся этот самолёт. Из-за чего Эрих давал полетать на своём истребителе неопытным лётчикам (для их же безопасности), а сам пересаживался на Ме-109 с обычной раскраской. Теперь только пронзённое стрелой сердце с подписью «Урсула» было единственным отличием (14775).

За рубежом:

20 сентября 1943 первый полет прототипа De Havilland Vampire LZ548 (20376).

20 сентября 1943 - Первый полет нового истребителя DH.100 Vampire. Пилот Джеффри де Хэвилленд-младший. Полет продолжался около 30 минут, и самолет превысил 400 миль в час (644 километров в час) (22359).

20 сентября 1943 г. совершил первый полет Новый тяжелый морской бомбардировщик PB4Y-2 «Прайветир».

Самолет проектировался как модификация В-24 (Консолидейтед Модель 32), но изменений было так много, что он получил новое обозначение Модель 100. Заметнее всего был большой центральный киль, улучшивший устойчивость, кроме того, удлинили носовую часть, разместив там бортинженера, а в хвосте оборудовали место 2-го радиста.

Проведя первый этап испытаний на трех XPB4Y-2, фирма начала сборку серийных машин, но обилие замечаний и дефектов вынудило отдать на дополнительные испытания два первых серийных «прайветира». Сдача самолетов заводом в Сан-Диего началась в мае 1944 г. Самолеты поступали в эскадрильи, уже освоившие PB4Y-1, новые не формировались.

Всего было построено 642 серийных бомбардировщика PB4Y-2, в т.ч. 537 — до конца войны, а последний самолет вышел из сборочного цеха в Сан-Диего 31 октября 1945 г., чтобы сразу отправиться на базу хранения, где он был законсервирован 3 декабря и больше не летал (23002).

20 сентября в 1943 году три малые британские подлодки атаковали флагман немецкого флота , линкор "Тирпиц" в одном из портов Норвегии. "Тирпиц" получил серёзне повреждения и был выведен из строя почти на пол года (14775).

20 сентября в 1943 году (20–23 сентября) 22 германские подводные лодки атакуют новыми самонаводящимися акустическими торпедами конвой ON-202 — ONS-18 и топят 4 корабля сопровождения и 6 судов, потеряв 2 подлодки (14775).

20 сентября в 1943 году в Милане начало функционировать военное командование партизанскими отрядами итальянской компартии во главе с Л.Лонго. Также активно проявили себя отряды новой левой Партии действия во главе с Ф.Пари (14775).

20–21 сентября (ночь) 1943 чтобы сорвать немецкую эвакуацию с Корсики, бомбардировщики ВВС Северо-Западной Африки союзников Веллингтон , Митчелл и Либератор наносят удары по аэродромам, судам и портовым объектам в Бастии, Корсике, а также в Ливорно и Пизе, Италия (20376).

20 сентября в 1943 году (20-27 сентября) сессия Национально-Политического Совета Китая в Чунцине (14775).

Авиапромышленность:

21 сентября 1943 вышло постановление ГКО N 4170сс о производстве Ер-2 на 39 заводе (1749,122). Производство Ил-4 не прекращалось (2391,11).

21-го сентября 1943 года Постановлением Государственного Комитета Обороны и последующим приказом НКАП № 570сс от 23-го сентября, бомбардировщик Ер-2 с М-30Б был вновь рекомендован к серийной остройке на заводе № 39 по образцу прошедшему Государственные испытания, но с устранением замечаний, отмеченных в акте НИИ ВВС. При этом заводу № 39 в декабре 1943 года необходимо было сдать по сборке две машины (15223).

21 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4170 О поставке серийного производства самолетов Ер-2 с дизельмоторами М-30Б.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 155-158 (11012).

21 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4170 О поставке серийного производства самолетов Ер-2 с дизельмоторами М-30Б

Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Обязать Наркомавиапром - т.Шахурина, директора завода № 39 - т.Абрамова и глазного конструктора т.Ермолаева организовать на заводе 39 (в Иркутске) серийное производство дальних бомбардировщиков Ер-2 с двумя дизельмоторами М-ЗОБ по образцу самолета, прошедшего государственные испытания, согласно акта НИИ ВВС от 23 июня 1943 года со следующими изменениягли:

а) новая кабина пилота и штурмана с двумя летчиками в соответствии с макетом, утвержденным АДЦ протоколом от 3.1Х.1943 года;

б) верхняя стрелковая турельная установка с пушкой Швак калибра 20 мм вместо пулемета Березина.

3. Установить для самолетов Ер-2 с двумя моторами М-ЗОБ с указанными в пункте первом изменениями следующие летно-технические донные:

Максимальная скорость при полетном

весе 14200 кг: у земли - 360 км/час

на высоте 6000 мт - 420 км/час

Время под"ема на высоту 5000 мт - 26,6 минуты

Практический потолок - 8300 мт

Максимальная дальность с бомбовой нагрузкой 1000 кг при средней скорости 336 км/час на высоте 4000 мт при полетном весе 17650 кг - 5000 км

Дальность с бомбовой нагрузкой в 2 тонны - 4000 км

Дальность с бомбовой нагрузкой

в 3 тонны - 3000 км

Дальность с бомбовой нагрузкой в 4 тонны	- 2000 км

Максимальная бомбовая нагрузка - 5000 кг из них:

внутри фюзеляка - 2000 кг

(4 по 500 кг, или 8 по 250 кг.или 20 по 100 кг)

снаружи 3 бомбы по 1000 кг или 2 бомбы по 2000 кг.

Вооружение:

вперед - носовая установка с 1 пулеметом Березина калибра 12,7 мм- с боезапасом 185 патрон

вниз - 1 пулемет Березина калибра 12,7 мм на люковой установке с боезапасом 250 патрон

вверх - турельная установка с 1 пушкой Швак калибра 20 мм с боезапасом 200 снарядов.

4. Установить программу выпуска самолетов Ер-2 на заводе № 39: в декабре 1943 года - 2 самолета, в январе 1944 года - 5 самолетов, в феврале 1944 года - 10 самолетов, в марте 1944 года - 25 самолетов и в мае 1944 года обеспечить выпуск двух самолетов в сутки.

Выпуск самолетов Ил-4 ограничить в октябре до 50 самолетов, в ноябре до 40 самолетов, в декабре до 30 самолетов, а в дальнейшем выпуск самолетов Ил-4 на заводе № 39 вести без ущерба для разворота производства самолета Ер-2.

5. Обязать директора завода № 39 т.Абрамова прекратить все работы по самолету Ил-6.

6. Обязать главного конструктора т.Ермолэева:

а) передать чертежи, спецификацию к техническую документацию по самолету Ер-2 заведу № 39 к 25 сентября 1943 года

б) командировать не позже 1 октября 1943 года на завод № 39-70 человек конструкторов и ИТР на срок до полного освоения в серийном производстве самолетов Ер-2;

в) обеспечить техническую помощь в освоении заводом № 39 производства самолетов Ер-2 и контроле за соответствием выпускаемых заводом самолетов эталону, прошедшему испытания, и чертежам.

6. Обязать Наркомчермет - т.Тевосяна организовать к 15 октября 1943 г. производство хромансилевых толстостенных труб для самолета Ер-2 по спецификации, техническим условиям и заявкам НКАП.

7. Обязать Госплан СССР - т.Вознесенского выделить для изготовления оснастки целевым назначением в октябре месяце 1943 годэ 600 тонн сортового металла заводу № 39 по его спецификации, а Нвркомчермет - т.Тевосяна отгрузить 600 тонн сортового металла заводу № 39 не позднее октября месяца 1943 годэ.

8. Обязать Наркомсредмаш - т.Акопове принять заказ от Наркомавиапрома на 14 наименований авиаштамповок для самолетов ЕР-2 с поставкой заводу № 39 первых 50 комплектов к 1 декабря 1943 года.

8. Обязать Наркомрезинпром - т.Митрохина к 1-му декабря 1943 года организовать серийный выпуск покрышек и камер для авиаколес размера 1325 х 485 мм по техническим услозиям и в количествах, согласно заявки НКАП.

9. Обязать Наркомфин СССР выделить из резервного фонда СНК СССР:

а) заводу № 39 на постановку производства самолета Ер-2 пять миллионов рублей;

б) в распоряжение главного конструктора т.Ермолаева 250 тыс.рублей для премирования работников конструкторского бюро и опытного завода, участвовавших в проектировании, постройке и испытании самолета Ер-2 2М-30Б.

11. Обязать Наркомавиапром к главного конструктора т.Ермолаева пред"явить АДД на государственные испытания самолет Ер-2 с турельной установкой, с пушкой Волкова- Ярцева калибром 23 мм к 1 декабря 1943 года (19422).

21 сентября 1943 г. по решению ГКО от Ер-2 с М-30Б запустили в серию на заводе № 39 по образцу, прошедшему госиспытания, но с устранением отмеченных в нем дефектов и замечаний по макету, утвержденному командующим АДД 3 сентября (11994).

21 сентября 1943 г. постановление ГКО предписывало развернуть серийное строительство Ер-2 на заводе N° 39 в Иркутске, не снимая с него программы выпуска бомбардировщиков Ил-4.

На выборе сказался тот факт, что ОКБ-240 еще в конце 1941 г. было эвакуировано на берега Ангары во главе с В.Г. Ермолаевым. Часть персонала завода № 240 оказалась, в соответствии с приказом НКАП N" 1050сс от 8 октября 1941 г., в Казани, где ее вл ил и в состав за вода № 124 для проведе - ния работ по ремонту самолетов Ер-2 и помощи казанцам в их собственных планах. Из-за невозможности размещения в Казани всех сотрудников завода № 240, доводка Ер-2 была организована в Свердловске, куда эвакуировали в свое время НИИ ВВС.

В декабре 1941 г. часть оборудования и материалов завода № 240 передали в состав вновь образованного в Москве завода № 30. Фактически базой для возобновления выпуска Ер-2 мог стать только Иркутск, поскольку здесь работал главный конструктор самолета и его ближайшие помощники. Кроме того, высокая мобильность иркутских авиастроителей была хорошо известна в Наркомате, а выросший производственный потенциал позволял строить эту сложную машину.

По сравнению с Ил-4, самолет Ер-2 имел довольно сложную конструкцию. Цельнометаллический фюзеляж типа монокок делился на четыре части: носовая часть (с 1 по 8 шпангоут), среднюю (с 8 но 15 шпангоут), хвоетовую(с 15 по 37 шпангоут) и хвостовой обтекатель.

В носовой части фюзеляжа находилась кабины летчика и штурмана. На кольце 1-го шпангоута фюзеляжа монтировалась носовая стрелковая установка.

Между 8-м и 10-м шпангоутами были установлены четыре бензобака, из которых два подвешивались в верхней части фюзеляжа, а два крепились к специальным лекалам на правом и левом бортах. Бомбовый отсек находился между 10-ми 15-м шпангоутами фюзеляжа. Люк разделялся центральной балкой на правую и левую половины. Над бомбовым отсеком, в верхней части фюзеляжа, подвешивались два бензобака.

В хвостовой части фюзеляжа помешался стрелок-радист. Его сиденье располагалось палевом борту, между 15-м и 16-м шпангоутами фюзеляжа. На правом борту стояла радиостанция.

Каркас фюзеляжа состоял из сорока шпангоутов и 36 неразрезных стрингеров. Кроме стрингеров, вдоль фюзеляжа проходили четыре лонжерона: два - внизу между 8-м и 24-м шпангоутами, а еще два - по бортам фюзеляжа между 10-ми 27-м шпангоутами.

Шпангоуты (за исключением 1-го, 10-го и 15-го), лонжероны и стрингеры выполнялись из дюралевых профилей различного сечения.

Силовые шпангоуты № 10 и № 15, к узлам которых крепилось крыло, по конструкции были однотипны, их рамы сваривались из стальных хромансилсвых труб сечением 80x72 мм и 75x72 мм и подвергались после сварки термической обработке.

Шпангоут № 15 зашивался дюралевой стенкой, в середине которой был вырез для прохода внутри фюзеляжа.

Усиленные контурные шпангоуты выполнялись из двух дюралевых швеллеров, соединенных между собой лентой.

Шпангоуты 33, 35 и 37 изготавливались из набора прессованных профилей, соединенных дюралевой стенкой. Контурные шпангоуты по конструкции были аналогичны усиленным.

В отличие от указанных трех типов шпангоутов, соединенных с обшивкой фюзеляжа непосредственно своим ободом, шпангоуты неконтурные соединялись со стрингерами, приклепанными к обшивке, с помощью дюралевых уголков.

Каркас верхней половины носовой части фюзеляжа между шпангоутами 1 -4 был сварен из стальных труб и прикреплен болтами

к ободу.

Образованный сварным каркасом фонарь штурмана остеклялся плексигласом. Плексиглас укреплялся винтами между наружной дюралевой окантовкой и специальными прижимами, одетыми на стержни каркаса фонаря. С целью создания гладкой поверхности фонаря - стекла по контуру были отфрезерованы на толщину окантовки.

Так как крышка люка и нижний отсек носовой части фюзеляжа застеклялись, то при стрельбе из носовой установки люки, нижние окна закрывались специальным деревянным настилом с матрасом.

Бомбовый отсек фюзеляжа имел каркас, набранный из усиленных шпангоутов и стрингеров. Центральный люк, занимающий нижнюю часть отсека, окантовывался по бортам дюралевыми профилями и разделялся на две половины мостом, соединяющим понизу 10-й и 15-й шпангоуты. Мост был склепан из трех дюралевых лонжеронов П-образного сечения, соединенных диафрагмами, и обшивался дюралем.

Фюзеляж Ер-2 обшивался дюралевыми листами толщиной 1 мм. На участке между шпангоутами 14-21 и стрингерами 10-16 толщина листов обшивки равнялась 1,2 мм. Между шпангоутами 14-17 и стрингерами 10-14 сверху основной обшивки накладывались усиливающие дюралевые листы толщиной 1,5 мм. Вся обшивка фюзеляжа проклепана впотай.

Нижний задний люк фюзеляжа предназначался для входа и выхода экипажа из самолета, а также для установки в рабочее положение люковой стрелковой установки ЛУ-МВ и ведения огня из нее. В верхнем хвостовом люке фюзеляжа монтировалась средняя стрелковая установка, турель которой устанавливалась на окаймляющее кольцо.

В 1942-1945 гг. бомбардировщики Ер-2 оснащалисьтурельными установками ТУМ-5 и ТУМ-5М с одиночными 20-мм пушками LLIBAK. Турель устанавливалась сверху в хвостовой части фюзеляжа. Наведение пушки на цель производилось вручную. Углы наведения по вертикали лежали в диапазоне углов от -30° до +70°, а в горизонтальной плоскости турель вращалась вкруговую. Пушечная установка ТУМ-5 имела прицел К-8Т и боекомплект в 200 снарядов. Ее в снаряженном состоянии достигала 185 кг.

По конструкции Ер-2 был заметно сложнее Ил-4 и требовал большего объема сварочных работ. Технологическая подготовка производства к выпуску этого дальнего бомбардировщика происходила в Иркутске на базе внедрения поточных методов изготовления деталей и сборки агрегатов. В то внедрение поточных методов являлось единственным средством наращивания выпуска самолетов, поскольку все мощности работали на пределе. Перспективное организационно-техническое мероприятие находилось под пристальным контролем Наркомата, и, как всегда, в светлое будущее загоняли путем немилосердных взысканий. Каждый директор отчитывался о количестве внедренных поточных линий, и оплошавший или отставший подвергался безжалостной критике.

Иркутск не был в этом плане исключением, хотя за за период последних месяцев 1943 г. и всего 1944 г. на заводе было внедрено 19 поточных линий, а за первую половину 1945 г. до момента снятия с производства Ер-2 дополнительно внедрили еще десять, доведя их число за весь период изготовления самолета этого типа до 29. Шесть из них были механизированы.

Удельный вес трудоемкости работ, переведенных на поток, составлял 9,4% от общей трудоемкости работ на единицу изделия. Трудоемкость деталей, переведенных на поток, сократилась на 33, 2%, путь прохождения деталей сократился на 65,5%. Количество производственных рабочих на работах, переведенных на заводе № 39 на поток сократилось на 22,7%.

Благодаря тому, что значительная часть работников ОКБ-240 переехала в Иркутск и работала в тесном сотрудничестве с заводскими конструкторами, удалось достаточно быстро создать самолет-эталон для серии. Но производственники оказались в тяжелой ситуации. Нужно было, не прекращая параллельного выпуска Ил-4, поставить на поток новый, технологически более сложный самолет. Ведь только для внедрения сварочного производства, обеспечивающего конструктивно-технические требования, пришлось изменить структуру завода (12037).

С 21 сентября 1943 "Аэрофлот" возобновил регулярное движение на ряде воздушных линий. Ю-52 работали на трассах Свердловск- Красноярск и Куйбышев - Ташкент - Алма-Ата (21550).

21 сентября 1943 закончилось боевое патрулирование двух КОР-2 (Бе-4) №№ 28811 и 28812, которые в конце июля 1943 решили использовать в районе о Диксон в связи с появлением немецких кораблей и 11 ноября 1943 получили опозновательные знаки УПА СССР-Н330 (л В.В.Мальков) и СССР-Н331 (л М.В.Тейман). Машины выполнили 12 боевых вылетов. Н330 налетал 35:15 и Н331 31:20. Летали с ПЛАБ-100. Боестолкновений - не было. Вылетели из Красноярска 2 августа и отбыли в Красноярск - 21 сентября (9079).

21 сентября 1943 зам. НКАП Воронин писал письмо N Н-30/3814 Нач. ЛИИ НКАП:

"Для определения ЛХ 12-14 местного планера А-7М (модернизированного), прошу срочно произвести испытания представленного Вам заводом 499 планера А-7М и дать заключение." (1783,115).

С 21 сентября по 10 октября 1943 л А.Г.Прошаков и и Г.А.Седов проводили гос. испытания Як-9Р с АФА-ИМ N 05-017, сделанном на 166 заводе в Омске и собранном на 301 заводе в Москве (65,128).

21 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4169. О мерах по строительству цеха сборки ФАБ-100 на заводе № 48 HКБ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 153, 154 (11012).

С 21 сентября 1943 года «Аэрофлот» возобновил регулярное движение на ряде воздушных линий. Ю-52 работали на трассах Свердловск – Красноярск и Куйбышев – Ташкент – Алма-Ата.

К зиме «юнкерсы» поставили на лыжи. Лыжи были разные: и от Ли-2 (их ставила база №405), и от ТБ-1, и специальные. Последние разработали в НИИ ГВФ. Впервые их смонтировали на самолёте Л-23 в октябре 1943 года (19686).

Другие оборонные отрасли:

C 21 сентября по 23 октября 1943 на ИС (объект 237) поставили 122-мм пушку Д-25 и 31 октября 1943 машину приняли на вооружение (3093,32).

21 сентября 1943 г. на обоих образцах танков ИС был произведен демонтаж КП, ПМП и кулисы с целью устранения замечаний комиссии. Дополнительно на танке ИС № 2 была демонтирована 85-мм пушка С-31 для установки в него 122-мм пушки Д-25. Танковая 122-мм пушка Д-25 была спроектирована и скомпонована в башне танка "Объект 237" в инициативном порядке совместными усилиями КБ завода № 9 и опытного завода № 100 НКТП (10703).

21 сентября 1943 создана ЦНИЛ стекловолокна, в будущем ВНИИСПВ (стеклопластика и волокна). Разработка материалов и технологий для изготовления радиопрозрачных обтекателей ракет. Принимал участие в программе создания ОК «Буран».

Работали: (1960-е)- Г.А. Дмитренко, С.А. Куманькова, В.В. Скворцов, Л.Е. Курилова, И.В. Пугачева, Г.А. Оськин, Е.С. Панов, В.С. Зименков, В.В. Павлов, В.Н. Поташова, В.Н. Булгаков, Р.В. Райков, Н.В. Кожухова.

Директор- Б.И. Баскаков.

Гл. инженер- Рувинов.

Зам. директора- В.В. Улыбышев.

НПО «Стеклопластик»

Гендиректор- Н.Н. Трофимов.

Зам. директора- Н.В. Доброскокин, А.П. Бабуров.

ВНИИСПВ (стеклопластика и волокна)

141551 г. Крюково Московской обл. (10776).

21-27 сентября 1943 г. из СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ МОЛОДЕЖИ НА ЗАВОДЕ № 69 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЧЛЕНОМ ПРЕЗИДИУМА ОБКОМА СОЮЗА С.Н. ГУЩИНЫМ

По заводу Х° 69 имеется пять общежитий.

Общежитие молодежи - Сухарная улица, дом 142 г. Общежитие помещается в получердачном помещении барака - одна комната, в которой проживает 35 человек. Барак к зиме подготовлен, произведен ремонт крыши, вставлены стекла, исправлены печи и произведена побелка. Общежитие оборудовано железными кроватями с постельными принадлежностями, табуретками, имеется радио. Подготавливается помещение для открытия красного уголка. Общежитие смешанное - Трухановская роща. Общежитие барачного типа, комнатной системы, в которых проживают 80 человек, барак к зиме подготовлен, произведено остекление, отремонтированы печи, двери, произведено земляное утепление. В общежитии установлен куб для кипячения воды. В каждой комнате имеются бачки с кипяченой водой, имеется камера хранения, красный уголок. Производится регулярное посещение бани и смена белья один раз в декаду. Общежитие охраны завода. Общежитие помещается в новых домах, в котором проживает 200 человек, помещение к зиме подготовлено, инвентарем и вспомогательным инвентарем обеспечено. Общежитие пожарной охраны. В общежитии проживает 50 человек, помещение к зиме подготовлено, инвентарем обеспечено. Общежитие молодежи ремесленного училища. Общежитие помещается в аэропорту в деревянном доме, в 4 комнатах, в которых проживает 50 человек. Помещение новое, к зиме подготовлено, кроме этого приготовляется помещение в домах для молодежи РУ на 100 человек. Помещения общежитий завода № 69 в основном к зиме подготовлены. Необходимо общежития пополнить жестким инвентарем, как-то: табуретками, столами. Ускорить открытие красных уголков, которые обеспечить газетами, настольными играми и т.д. По заявлению председателя завкома и ЖКО - общежития топливом будут обеспечены.

Член президиума обкома союза Гущин

ГЛНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 531. Л. 71. Подлинник.

Подпись Гущина машинописью, за него подпись-росчерк зам. председателя обкома союза (12193).

21 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4167 [О выделении Сталинградскому облисполкому имущества с трофейных складов.] (7140, 144,145).

21 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4168 О восстановлении Ново-Краматорского завода имени Сталина и Старо-Краматорского завода имени Орджоникидзе в Донбассе.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 146-152 (11012).

21 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4171 О мерах неотложной помощи строительству Челябинского металлургического завода, осуществляемому НКВД СССР. (7140, 159-169,170-182).

21 сентября 1943 г. приказом Наркомата легкой промышленности СССР была создана Центральная научно-исследовательская лаборатория стеклянного волокна (ЦНИЛ). Приказом Министерства легкой промышленности СССР от 20 июня 1946 г. на базе лаборатории создан ВНИИСВ.

Армия:

21 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«21 сентября войска Центрального фронта, успешно форсировав реку Десна, после трёхдневных ожесточённых боёв овладели областным центром Украины — городом Чернигов.

На Кубани наши войска продолжали наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до15 километров, заняли узлы обороны противника районный центр Варениковская и крупные населённые пункты Курчанская, Натухаевская, Раевская.

На Запорожском и Мелитопольском направлениях наши войска продолжали наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперёд от 5 до 15 километров, заняли более 70 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Максимовка, Ново-Миргородка, Михайлово-Лукашёво, Куприяновка, Ворошиловка, Молочанск, Астраханка, Ново-Филипповка, Мордвиновка (5 километров южнее Мелитополя), Надеждино, Тирсовка, Дунаевка, Александровка, Степановка.

На Днепропетровском направлении наши войска продолжали развивать успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 15 километров, овладели городом и крупным железнодорожным узлом Синельниково, районными центрами Днепропетровской области Котовка и Перещепино, а также заняли свыше 80 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Колпаковка, Лычково, Виноградовка, Ново-Петровка, Герасимовка, Ново-Степановка, Ивано-Михайловка, Хощеватка, Знаменка, Дерезоватка, Хорошево, Средне-Раевка, Весёлая, Цыгановка, Августиновка и железнодорожные станции Бузовка, Перещепино, Мизково, Домаха, Зайцево.

На Полтавском направлении наши войска продолжали развивать успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 25 километров, заняли свыше 250 населённых пунктов, в том числе районные центры Полтавской области Великаябогачка, Машевка, Нехвороща, крупные населённые пункты Милорадово, Глыбовка, Марьевка, Терентьевка, Ковалёвка, Кривой Берег, Курелихивка, Базылевщина, Щербани, Кусталово Суходолка, Вольная Степь, Михайловка, Свистуновка, Малая Нехвороща и железнодорожные станции Божков, Свинковка, Селещина, Тагамлык, Сухой.

На Киевском направлении наши войска продолжали наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперёд от 10 до 20 километров, заняли свыше 240 населённых пунктов, в том числе районный центр Полтавской области Яготин, крупные населенные пункты Святое, Калита, Заворичи, Новый Быков, Петровка, Красное, Згуровка, Жуковка, Студеники, Ничипоровка, Бирлова Слобода, Белоусовка, Онишки, Бурьбино и железнодорожные станции Заворичи, Переяславская, Черняховский.

На Гомельском направлении наши войска продолжали развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 20 километров, заняли свыше 270 населённых пунктов, среди которых город Щорс (Сновск), районный центр Черниговской области Семёновка, районный центр Орловской области Погар и крупные населённые пункты Тереховка, Седнев, Макишин, Малый Дырчин, Кучиновка, Тихоновичи, Перелюб, Блешня, Хотеевка, Курковичи, Демьянки, Понуровка, Кистер, Гринёво, Голяшовка, Баклань, Юрковка, Витовка, Доманичи, Осколково, Акуличи, Лутна и железнодорожные станции Костобобр, Семёновка Черниговская, Карповичи, Низковка, Паниковка, Судость, Погар.

На Рославльском направлении наши войска продолжали наступление и, продвинувшись вперёд до 10 километров, заняли свыше 130 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Шумаево, Шиловка, Медведовка, Новая Даниловка, Крутец, Любовка (9 километров северо-восточнее Рославля), Пригоры, Старый Крупец, Старый Кочев, Грабовка и железнодорожные станции Узкое, Пригорье.

Наши войска, наступающие северо-западнее Смоленска, заняли свыше 100 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Дятлово, Рацковины,Осиновицы, Добрина, Исаково, Дедова, Чернявка, Избична, Сельцо.

В течение 20 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 48 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 33 самолёта противника.

Наши войска успешно переправились через реку Десна и умелым обходным манёвром вышли на южную и восточную окраины города Чернигова. Противник стянул в Чернигов крупные силы и несколько раз переходил в контратаки. В результате трёхдневных ожесточённых боёв советские войска разгромили немцев и штурмом овладели городом Чернигов. Противник понёс большие потери в людях и технике. Захвачено много трофеев, в числе которых 25 исправных танков, 60 орудий, много автомашин, склады с боеприпасами, продовольствием и военным имуществом.

На Кубани наши войска продолжали наступление. Особенно ожесточённые бои происходили у районного центра Варениковская. Немцы опоясали этот крупный населённый пункт проволочными заграждениями, сплошными минными полями и сосредоточили здесь много огневых средств. Советские бойцы, преодолев заграждения, сегодня ворвались в Варениковскую и в результате уличных боёв заняли её. Уничтожено свыше 800 гитлеровцев, захвачено много орудий, пулемётов, склад боеприпасов и склад военного имущества.

На Запорожском и Мелитопольском направлениях наши войска, отбрасывая противника на запад, заняли более 70 населённых пунктов. Под ударами советских войск противник оставляет одну позицию за другой, бросая на пути военную технику, боеприпасы и военное имущество. В одном из населённых пунктов нашими частями захвачено 500.000 артиллерийских снарядов. В другом пункте взято 9 исправных танков, 27 орудий и 60 автомашин. За день боёв нашими войсками уничтожено до 2.000 солдат и офицеров противника. Взято значительное число пленных.

На Днепропетровском направлении наши подвижные отряды прорываются в тылы противника, захватывают важные опорные пункты и удерживают их до подхода основных сил. На одном участке советская мотопехота и танки отбили контратаку вражеской пехоты, поддержанной 30 танками. Советские бойцы уничтожили 17 танков и истребили до батальона гитлеровцев. Решительной атакой наши войска заняли город и крупный железнодорожный узел Синельниково. Захвачено много паровозов, железнодорожных вагонов и платформ.

Советские лётчики совершили повторный налёт на вражеский аэродром и уничтожили на земле 6 немецких самолётов. В воздушных боях сбито 14 самолётов противника. Наша авиация наносила удары по скоплениям немецких войск и техники противника у переправ и мостов через реку Днепр.

На Полтавском направлении противник артиллерийским огнём и контратаками пытался задержать наступление наших войск. Преодолев заболоченную водную преграду, части Н-ского соединения внезапным ударом выбили немцев из сильно укреплённого населённого пункта. На поле боя осталось до 600 вражеских трупов. На другом участке части Н-ского танкового соединения во взаимодействии с гвардейскими стрелковыми частями стремительно продвигались вперёд и истребили свыше 1.000 немецких солдат и офицеров. Захвачено 15 танков, 22 орудия, 225 вагонов с военными грузами.

Нашими войсками освобождено до 20 тысяч советских граждан, которых немцы угоняли на каторжные работы.

На Гомельском направлении части Н-ского соединения ночью переправились через реку Судость и на рассвете атаковали немцев, оборонявших город Погар. В ожесточённой схватке советские бойцы разгромили вражеский гарнизон и овладели городом. Уничтожено до 1.500 немецких солдат и офицеров. Захвачены 25 орудий, более 100 пулемётов, два вещевых, два инженерных, артиллерийский и продовольственный склады.

В лесах в районе Клетни и восточнее Погар наши войска освободили около 100.000 советских граждан, которых немцы угоняли на каторгу в Германию.

Наши лётчики потопили в Баренцевом море сторожевой корабль и повредили 3 транспорта противника. В воздушном бою сбито 6 немецких самолётов.

Авиацией Краснознамённого Балтийского флота в Финском заливе потоплены два немецких транспорта общим водоизмещением в 7.500 тонн.

Лётчики Черноморского флота уничтожили 6 и повредили 12 быстроходных десантных барж противника. В воздушном бою сбиты 10 немецких самолётов.

Латвийский партизанский отряд пустил под откос немецкий воинский эшелон, шедший с двойной тягой. В результате крушения разбиты 2 паровоза, 41 вагон с боеприпасами и несколько платформ с автомашинами. Движение на этом участке железной дороги было прервано на три дня. Другой отряд латвийских партизан подорвал на минах поезд с войсками противника. Разбиты 16 вагонов и паровоз. Под обломками вагонов погибло много гитлеровцев.

Севернее Смоленска на сторону Красной Армии перешёл капитан 52 немецкой пехотной дивизии Ганс Шмидт. Перебежчик рассказал: «В конце августа я вместе с группой офицеров из резерва был направлен на Восточный фронт. По независящим от меня причинам я задержался на несколько дней в Минске. Шестого сентября неизвестные взорвали офицерскую столовую-казино. После взрыва я лично осматривал разрушения, которые произошли. Из-под развалин было извлечено 30 убитых и 50 тяжело раненых немецких офицеров. Многие офицеры получили контузии и лёгкие ранения» (14776).

21 сентября 1943 мост через Днепр у Кременчуга атаковали 17 Пе-2, добившиеся двух прямых попаданий в шоссейный мост и разрушившие его пролёт. Попавшая в железнодорожный мост бомба пробила настил и взорвалась в воде, не причинив существенных повреждений. Повторным налётом 34 бомбардировщиков 24 сентября шоссейный мост «добили» четырьмя прямыми попаданиями, а железнодорожный мост вывели из строя двумя авиабомбами. После освобождения города результаты налётов подтвердились, когда начальство 1-го бак во главе с генерал-майором И.С.Полбиным оценивало эффективность действия своих бомбардировщиков (11392).

21 сентября 1943 советские войска начали форсирование Днепра, освободив Чернигов (4962).

В ночь на 21 сентября 1943 г. передовые части 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта, а позже и часть сил 40-й и 47-й армий, сходу форсировали Днепр и закрепились на захваченных плацдармах в районе Великого Букрина. Успехом завершились крупные бои на участке Степного фронта при форсировании Днепра частями 7-й гвардейской армии в районах Днепровокаменки и Домоткани, а также 37-й армией в районе юго-восточнее Кременчуга.

Мощнейший оборонительный рубеж вермахта оказался под угрозой прорыва. Стремясь сбросить красноармейцев в Днепр, немецкое командование бросило в бой почти всю наличную авиацию. На поле боя, помимо "хеншелей", "восемьдесят седьмых" и ударных "фоккеров", отмечалась "работа" с низких высот и с бреющего полета двухмоторных бомбардировщиков Ju88 и Не 111, которые обстреливали и бомбили боевые порядки советских частей. Почти как ВВС КА в первые месяцы войны, но в условиях более благоприятных для боевого применения, так как переправившиеся советские части поначалу не имели сильного зенитного и истребительного прикрытия. С усилением советской ПВО от подобных действий немцам пришлось вскоре отказаться, но потери штурмовых авиагрупп продолжали расти и к концу года достигли угрожающих размеров...(9084).

September 21, 1943: The Red Army forces a crossing of the Dnepr at Dnepropetrovsk, breaking into the German defensive lines of the Panther-Stellung (3819).

21 сентября 1943 подразделение 60 армии Черняховского прорвалось к Днепру (2070,96).

21 сентября 1943 войска ЦФ (К.К.Рокосовский) освободили Чернигов и с ходу форсировали Днепр (3398,337).

Жизнь и внутренняя политика:

С 21 сентября 1943 г “Аэрофлот” возобновил регулярное движение на ряде воздушных линий. Ю-52 работали на трассах Свердловск -Красноярск и Куйбышев - Ташкент - Алма-Ата. К зиме “юнкерсы” поставили на лыжи. Лыжи были разные: и от Ли-2 (их ставила база № 405), и от ТБ-1, и специальные (6393).

Внешняя политика:

21 сентября 1943 года

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ

Теперь, когда Муссолини поставлен немцами в качестве главы так называемого республиканского фашистского правительства, важно парировать этот шаг, сделав все, что мы сможем, для {усиления власти Короля и Бадольо, которые подписали с нами перемирие и с тех пор, насколько они это могли, верно выполняли его и выдали большую часть своего флота. Кроме того, исходя из военных соображений, мы должны мобилизовать и сконцентрировать в Италии все силы, которые желают бороться или по крайней мере оказывать сопротивление немцам. Они уже активно действуют.

Я предлагаю поэтому рекомендовать Королю обратиться по радио к итальянскому народу с призывом сплотиться вокруг правительства Бадольо и объявить о своем намерении создать антифашистское коалиционное правительство на широкой основе, причем подразумевается, что не будет предпринято ничего такого, что могло бы помешать итальянскому народу решить, какую форму демократического правительства он будет иметь после войны.

Должно быть также сказано, что полезные услуги армии Итальянского Правительства и народа, направленные против врага, будут приняты во внимание при разработке и осуществлении перемирия; но что, хотя Итальянскому Правительству предоставляется свобода в отношении объявления войны Германии, это не сделает Италию союзником, а сделает ее лишь совместно воюющей стороной.

В то же время я хочу настоять на подписании исчерпывающих условий перемирия, которые все еще не осуществлены, хотя некоторые из этих условий не могут вступить в силу в настоящий момент. Взамен Бадольо было бы обещано, что союзные правительства намерены передать Сицилию и Сардинию и исторический материк Италии, как только он будет освобожден от противника, под управление Итальянского Правительства под наблюдением Союзной Контрольной Комиссии.

Я выдвигаю эти предложения также перед Президентом Рузвельтом, и я надеюсь, что могу рассчитывать на Ваше одобрение. Как Вы, конечно, поймете, этот вопрос является крайне срочным по военным причинам. Например, итальянцы уже изгнали немцев из Сардинии, и имеется много островов и ключевых позиций, которые они все еще удерживают и которые мы можем получить (7430).

21 сентября 1943 СССР установил дипотношения с Исландией (3398,337).

21 сентября в 1943 году установлены дипломатические отношения между СССР и Республикой Исландией. В декабре 1991 г. Российская Федерация признана правопреемницей СССР (14776).

За рубежом:

21–22 сентября (ночь) 1943 налет ВВС Северо-Западной Африки на Бастию повредил порт, и это замедлило эвакуацию немцев с Корсики (20376).

21 сентября в 1943 году англо-американское командование поставило перед войсками задачу к концу года занять Центральную Италию и Рим (14776).

21 сентября 1943 Джон Уильям Ditter, член Соединенных Штатов Палаты представителей, представляющий штат Пенсильвания, 17 избирательный округ погибает вместе с другим человеком в пожаре в результате аварии самолета ВМС США в сильный дождь близ Колумбии , штат Пенсильвания (20376).

Авиапромышленность:

22 сентября 1943 ГУЗ ВВС КА писало письмо N 557201 НКАП А.И.Ш. о том, что 31 марта 1943 вышло Постановление ГКО N 3101, согласно которому с мая 1943 завод 381 должен перейти полностью на выпуск облегченных Ла-5 М-82 с металлическими лонжеронами. Не выполнили (1779,237).

22 сентября 1943 года начальник ЦИАМ Поликовский В.И. и врио начальника лаборатории N 11 Карновский М.И. писали письмо N 1130с Шахурину.

Справка о разработке звуковой приставки для авиабомбы (воющая бомба ЦИАМ).

ЦИАМ"ом разработана звуковая приставка (сирена) к авиабомбе ФАБ-250, создающая при падении авиабомбы мощный воющий звук.

Воющая авиабомба ЦИАМ успешно прошла официальные испытания в НИИ Авиавооружения ВВС.

Воющие авиабомбы приобретают, по сравнению с обычными авиабомбами, существенные тактические преимущества. Воющая авиабомба ЦИАМ при своем падении создает пронизывающий звук, слышимый в радиусе 5-7 км. В районе слышимости этого звука создается впечатление о падении бомбы поблизости; это подавляюще действует на моральное состояние противника, парализуя его активность и способствуя созданию смятения и паники в его рядах.

Особое значение для подрыва морального состояния тыла противника приобретает применение воющих авиабомб при бомбардировках вражеских городов.

Внешний вид сирены и ее крепление к авиабомбе представлены на прилагаемых рисунках.

Приводим выдержку из заключения НИИ АВ ВВС:

"... п. 3. Рекомендовать применение ФАБ-250 с большими сиренами при бомбометании по населенным пунктам и по переднему краю обороны противника. Комплектование ФАБ-250 сиренами целесообразно производить в размере 25% от общего количества изготовленных ФАБ-250".

При разработке сирен для воющих авиабомб отличился коллектив лаборатории N 11 и, в особенности, руководитель работы д.т.н. Карновский М.И., который явился инициатором этой работы, разработал конструкцию сирены для воющих авиабомб и разработал теорию действия и расчет сирен, инж.-конструктор Рысев М.Н., отработавший конструкцию, а также начальник лаборатории N 11 Шапиро Б.К., проведший большую организационную работу по обеспечению данной темы.

Следует отметить, что сирены ЦИАМ, используемые для воющих авиабомб, по принципу работы и по конструкции, отличны от обычных сирен; авторами сирен ЦИАМ являются сотрудники лаборатории N 11 Карновский М.И. и Родман М.И. (1783,203).

Другие оборонные отрасли:

22 сентября 1943 г. по приказу НКБ № 903с на месте эвакуированного завода № 144 НКБ был создан Снаряжательный завод № 107 НКБ (Сталино). Выпускал БЧ к снарядам М-13. 6.11.1943 г. вышло постановление ГКО № 4505 о мобилизации на завод 1500 рабочих. 1.07.1944 г. вышло постановление ГКО № 6123 об организации снаряжения боеприпасов на заводе.

В 09.1943-09.1944 г. - в ведении 1ГУ.

Численность персонала (11.1943 г.)- 487 чел.

22 сентября 1943 г. сразу после освобождения Донбасса от фашистов в 09.1943 г. на месте эвакуированного завода № 73 НКБ по приказу НКБ № 903с начато восстановление завода, который получил наименование завод № 110 НКБ (Завод № 110 НКБ, Донецкий казенный завод химических изделий /г. Сталино,  г. Донецк/ /Украина 83013  г. Донецк ул. Софийская, 1 тел. (0622) 52-73-78/), в 08.1943-09.1944 г. - в ведении 4ГУ. 6.11.1943 г. вышло постановление ГКО № 4505 о мобилизации на завод 1000 рабочих. Уже в 01.1944 г. начат выпуск боеприпасов, в т.ч. авиабомб.

В 10.1946 г. пущен в эксплуатацию цех по производству аммонитов для угольной промышленности, а также граммонитов. С 1964 г. на линиях патронирования ВВ начали устанавливаться автоматы Коростылева, в 1970 г. установлен автомат пакетирования, а в 1980 г.- линия нумерации.

Наибольший объем производства боеприпасов- в 1980-е  г. В 1991 г. изготовлен последний артиллерийский снаряд.

В 1965 г. при заводе создано СКТБ.

Работы (1990-е-2000-е  г.): производство промышленных ВВ - граммониты, аммониты, тротиловые шашки, детонаторы (1996 г.- 4 тыс. т, 2000 г.- 16 тыс. т); утилизация боеприпасов: расснаряжение артиллерийских боеприпасов малого, среднего и крупного калибров раздельно-шашечного и тротилового снаряжения, противотанковых мин, обезвреживание взрывателей, гексогенсодержащих боеприпасов с применением новых технологий. Создано производство по изготовлению кумулятивных зарядов для перфорации нефтегазовых скважин.

Численность персонала (11.1943г.)- 2018 чел.132

Директор (1943г.)- Н.А.Саркисов, (1952г.)- Ю.Т. Коломиец. Гендиректор (1996-2001г.)- Н.В. Потапчук.

Гл. инженер (1982г.)- А.Н. Мнускин.

Гл. технолог (1952г.)- А.А. Осин. Гл. механик- П.А. Осыченко.

Начальники цехов: (1972г.)- Б.М. Кожевников, П.А. Осыченко.

СКТБ завода

Создано в 1965г. Отработка и освоение новых технологий, агрегатов.

Руководитель (1965г.-)- П.А. Осыченко (11982).

22 сентября 1943 г. по приказу НКБ № 903 завод № 65 в Таганроге, восстановление которого началось в соответствии с пост. ГКО № 4125сс от 14.09.1943 г., получил №81.

Площадь (1943 г.): производственная- 29373 м2; вспомогательная- 21088 м2.

Численность персонала (1917 г.)- около 8000 чел., (1938 г.)- 10259 чел. (рабочих), (1939 г.)- 10842 чел. (рабочих), (1940 г.)- 10405 чел. (рабочих), (09.1941 г.)- 13557 чел., (12.1942 г.)- 5563 чел.132

И.О. директора (31.12.1936 г.-)- Р.И. Шестопалов. Директор (1.02-8.10.1937 г.)- П.И. Муравьев, (8.10.1937 г.-)- К.А. Агапов, (04.1943 г.)- Парфенов. Гендиректор (-2003 г.)- В.И. Ткачук, (2003-07 г.-)- Е.А. Струков.

Зам. директора (06.1937 г.)- Р.И. Шестопалов. Помощник директора по найму и увольнению (14.08.1938 г.-)- А.И. Васильев.

Гл. инженер (-1936-2.02.1938 г.)- Р.И. Шестопалов (снят), (04.1943 г.)- Шевелев.

Начальники отделов: мобилизационно-планового (04.1943 г.)- Бугаенко.

Производство: клапанные тарелки моторов АМ-34, М-100 (1937); пружины для мин (1939); снаряды 45-мм, 122-мм; мины 120-мм (1943); взрыватели: РГМ (-1941), КТМ-1 (1943) (11982).

22 сентября 1943 г. по приказу НКБ № 903с возвратившемуся из эвакуации заводу (ГС завод № 73 им. Коваля НКОП, НКБ /г. Сталино/) присвоен № 110.

Численность персонала (1938 г.)- 7130 чел. (рабочих), (1939 г.)- 7254 чел. (рабочих), (1940 г.)- 8079 чел. (рабочих), (09.1941 г.)- 9600 чел.132

Директор (-01-22.11.1937 г.)- К.А. Фрондт (снят); и.о. (11.1937 г.)- Мендельбаум; (29.11.1937-2.02.1938 г.)-  Г.Д. Тырышкин, (9.04.1938 г.-)- М.Д. Горшунов.

Зам. директора (06.1937 г.)- С.А. Кушпель.

Гл. инженер (-01-06.1937 г.-> С.А. Кушпель, (19.07.1938 г.-)- Ф.Ф. Кучеренко.

Зам. гл. инженера (01.1937 г.)- Н.А. Сперанский.

Производство: цилиндры авиационного мотора М-22 (1937) (11982).

22 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4172. О порядке отгрузки крепежного леса НКЧМ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 183 (11012).

22 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4173 [О сохранении Архангельской обл. плана заготовки, вывозки и поставки дров железнодорожному транспорту и разрешении уменьшить план мобилизации рабочей силы.] (7140, 184).

22 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4174 О передаче судов и полуглиссеров НКО (ГВИУ КА) от Наркомвоенморфлота и Союзосвода. (7140, 185).

22 сентября 1943 года был подписан приемный акт на головной катер. К этому времени в постройке находилась вся серия, вскоре доведенная до 20 единиц. Последний морской бронекатер пр. 161 вступил в строй 30 октября 1944 г. Таким образом, построив головной катер за 11 мес., завод завершил создание всех 20 катеров в срок немногим более 2 лет, отдельные серийные морские бронекатера строились за 3—6 мес. Для постройки этих бронекатеров в условиях блокады пришлось организовать "местную" кооперацию предприятий: насосы на завод 194 поставлял завод им. Второй пятилетки, сцепные муфты — завод им. Воскова, машинные телеграфы и вентили — мастерские Электротехнического института связи им. Бонч-Бруевича, броню — Ижорский завод, где был создан специальный цех (3898).

Армия:

22 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«Северо-западнее Новороссийска наши войска после упорных боёв овладели городоми портом Анапа, а также заняли крупные населённые пункты Супсех, Алексеевка, Анапская.

На Запорожском направлении наши войска, продолжая наступление, продвинулись вперёд от 5 до 10 километров, заняли 40 населённых пунктов и среди них крупные населённые пункты Терновка, Первозвановка, Новогуполовка, Любимовка, Васильевка, Павловский, Ново-Украинка (13 километров северо-восточнее Запорожья), Тарасовка и железнодорожные станции Софиевка, Яйцево, Кирпотино.

На Днепропетровском направлении наши войска продолжали развивать успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 20 километров, овладели городом Новомосковск, а также заняли свыше 90 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Маячка, Дмухайловка, Водяное, Еленовка, Андреевка, Казначеевка, Николаевка, Вольное, Орловщина, Песчанка, Одиноковка, Лозоватка, Афанасьевна, Варваровка и железнодорожные станции Губиниха, Орловщина.

На Полтавском направлении наши войска продолжали развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 18 километров, заняли более 150 населённыхпунктов, в том числе районные центры Полтавской области Шишаки, Диканька и крупные населённые пункты Большая Бузова, Балясное, Васильевка, Стасовцы, Петровка, Безручки, Головач, Малое Перещепино, Драбиновна, Верхние Пологи,Чапаево, Ливенское.

На Киевском направлении наши войска, продолжая развивать успешное наступление, продвинулись вперед от 15 до 20 километров и овладели городом Остер, городом Переяслав, городом 3Олотоноша, а также заняли свыше 180 других населённых пунктов и среди них районный центр Полтавской области ДРАБОВ, районный центр Черниговской области Новая Басань, районный центр Киевской области Березань и крупные населённые пункты Карпиловка, Евминки, Крихаево, Летки, Семиполки, Ядловка, Остролучье, Семёновна, Войтовцы, Ерковцы, Вининцы, Великий Хутор, Благовещенск, Вознесенск.

На гомельском направлении наши войска продолжали успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 25 километров, овладели городом Почеп, городом Мглин, городом Стародуб, а также заняли свыше 260 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Болотня, Николаевка, Шумарово, Дивовка, Долматово, Выстриково, Картушино, Болдовка, Приваловка, Воронок, Лужки, Каменский Хутор, Елино, Масаны, Куйбышев, Андреевка.

На Рославльском направлении наши войска продолжали наступление и, продвинувшись вперёд от 3 до 4 километров, заняли свыше 80 населённыхпунктов.

На Смоленском направлении наши войска продолжали наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперёд от 3 до 4 километров, заняли свыше 30 населённых пунктов.

Северо-западнее Смоленска наши войска после упорных боёв овладели городом Демидов, а также заняли свыше 50 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Савостье, Борки, Скугрева, Никонцы, Фошня, Большое Аретово, Новый Починок, Лобоново, Акатова, Спасск-Липки.

В течение 21 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 24 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 40 самолётов противника.

Северо-западнее Новороссийска противник, прикрываясь высотами, оказывает упорное сопротивление. Наши войска, уничтожая узлы сопротивления немцев, подошли к городу Анапа и в результате ожесточённого боя овладели им. Захвачено 49 орудий, 180 пулемётов, 77 миномётов, 4.000 винтовок и автоматов, 40 различных складов, 200 тысяч патронов, 25 тысяч снарядов, 100 километров телефонного кабеля и другие трофеи. Взято свыше 200 пленных. На другом участке наши войска заняли несколько населённых пунктов, в боях за которые уничтожено 1.200 вражеских солдат и офицеров.

Наша авиация наносила удары по скоплениям войск противника. В районе одного населённого пункта лётчики Н-ской части уничтожили до двух батальонов немцев, разбили 120 автомашин и 15 полевых орудий.

На Днепропетровском направлении наши войска с боями продвигались вперёд. Бойцы Н-ского гвардейского соединения, форсировав реку Самара и продвигаясь вдоль неё на юг, вышли на подступы к городу Ново-Московск. Рано утром к городу также подошли советские части, наступающие по железной дороге от станции Орловщина. К исходу дня наши бойцы-гвардейцы решительной атакой овладели железнодорожным узлом и городом Ново-Московск. Противник понёс большие потери. Захвачено много трофеев и пленных. На другом участке части Н-ского соединения, преследуя немцев, захватили 23 орудия, 80 пулемётов, 4 склада боеприпасов, 7 складов с продовольствием и 5 складов с горючим.

На Полтавском направлении части Н-ского соединения форсировали в двух местах водный рубеж и завязали бои на подступах к крупному населённому пункту. На другом участке советские бойцы, с боями продвигаясь вперёд, уничтожили свыше 1.000 немецких солдат и офицеров. Захвачено 6 танков «Тигр», 8 самоходных орудий «Фердинанд», 31 полевое орудие, 2 склада боеприпасов и склад с большим количеством зерна.

На Киевском направлении наши войска продолжали успешное наступление. За день боёв уничтожено до 2.000 немецких солдат и офицеров, подбито и сожжено 16 танков противника. Советские танкисты, стремительно продвигаясь вперёд, овладели городом Переяслав, Киевской области. Части Н-ского гвардейского соединения в результате ожесточённого боя заняли город и железнодорожный узел: Золотоноша. Захвачены большие трофеи, в числе которых десятки орудий, много автомашин, крупные склады боеприпасов и военного имущества. Взято значительное число пленных.

На Гомельском направлении наши войска успешно продвигались вперёд и освободили от немецко-фашистских захватчиков свыше 260 населённых пунктов. Противник, опираясь на укреплённые пункты по реке Снов, оказывал упорное сопротивление. Части Н-ского соединения переправились через реку Снов и овладели несколькими узлами немецкой обороны. Уничтожено 700 немецких солдат и офицеров. Взято до 200 пленных. Части другого нашего соединения ночью продвинулись на 25 километров и ворвались в город Стародуб. В течение дня советские бойцы врезультате ожесточённого боя овладели городом. Наши войска продолжают преследовать разгромленные части противника, захватывая много трофеев и пленных.

Северо-западнее Смоленска наши войска овладели важнейшим опорным пунктом немцев — городом Демидов. Противник оказывал упорное сопротивление, стремясь любой ценой удержать город в своих руках. Только в течение одного дня немцы предприняли двенадцать контратак, но не смогли сдержать наступательного порыва советских бойцов. В боях за Демидов разгромлены 256 немецкая пехотная дивизия и другие части противника. Уничтожено свыше 8.000 вражеских солдат и офицеров. Взято 300 пленных и много трофеев. В другом районе наши войска окружили и полностью уничтожили 5 немецкий егерский батальон и разгромили 1 батальон 187 немецкого полка. Захвачены трофеи, в числе которых 25 орудий разного калибра, два самоходных орудия «Фердинанд», 23 миномёта, много боеприпасов и различного военного имущества.

Береговые батареи Северного флота обстреляли транспорт противника водоизмещением в 8 тысяч тонн и нанесли ему повреждения. Высланный затем торпедный катер атаковал транспорт и потопил его.

У северного побережья Норвегии советские самолёты-торпедоносцы атаковали караван судов противника, шедший в сопровождении кораблей охранения и самолётов-истребителей. Потоплен немецкий транспорт водоизмещением в 12.000 тонни два сторожевых корабля. В воздушном бою сбито 9 самолётов противника.

Лётчики-штурмовики и истребители Черноморского флота совершили налёт на один из портов Таманского полуострова и потопили две быстроходных десантных баржи противника. В воздушном бою сбито 6 немецких самолётов.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Вилейской области, 13 сентября разгромил немецкий гарнизон, расположенный в крупном населённом пункте. Партизаны сожгли танк, бронемашину и взорвали склад боеприпасов противника. В ожесточённом бою истреблено 80 гитлеровцев. Захвачены 12 пулемётов и 90 винтовок. Группа вилейских партизанских отрядов за три недели пустила под откос 23 немецких воинских эшелона, следовавших к линии фронта. В результате крушений разбито 14 паровозов, 140 вагонов и платформ.» (14777).

22 сентября в 1943 году вслед за Центральным фронтом к Днепру выходят и войска Воронежского фронта. Уже на рассвете 22 сентября начинается переправа подразделений через Днепр и захват плацдармов на его правом берегу. Всего к концу сентября усилиями войск Центрального, Воронежского, Степного и Эго-Западного фронтов будут захвачены 23 плацдарма. За успешное форсирование Днепра 2438 человек будут удостоены звания Героя Советского Союза (14777).

22 сентября в 1943 году во время Великой Отечественной войны силами Центрального (командующий генерал армии К.К.Рокоссовский), Воронежского (командующий генерал армии Н.Ф.Ватутин), Юго-Западного (командующий генерал армии Р.Я.Малиновский) и Степного (командующий генерал армии И.С.Конев) фронтов начался второй этап битвы за Днепр. В ходе боев, продлившихся до 22 декабря, советские войска форсировали на ряде участков Днепр и, развивая наступление, двинулись в юго-западном направлении. В итоге советские войска нанесли тяжелое поражение группе армий "Юг" (командующий генерал-фельдмаршал Э.Манштейн) и части сил группы армий "Центр" (командующий генерал-фельдмаршал Г.Клюге), освободили всю левобережную и часть Правобережной Украины, создали стратегические предпосылки для наступления в Белоруссии (14777).

22 сентября в 1943 году завершилась Донбасская стратегическая наступательная операция Юго-Западного (командующий генерал армии Р.Я.Малиновский) и Южного (командующий генерал-полковник Ф.И.Толбухин) фронтов при поддержке Азовской флотилии (началась 13 августа) (14777).

22 сентября в 1943 году части 13-й армии Центрального фронта форсировали реку Днепр на участке Мнево, устье реки Припять и захватили плацдарм на правом берегу (25 км по фронту и от 2 до 10 км в глубину). Войска Воронежского фронта захватили плацдарм на правом берегу реки Днепр в районах населённых пунктов Ржищев и Великий Букрин (Букринский плацдарм). Завершилась Донбасская операция войск Юго-Западного и Южного фронтов (продвинулись на запад до 300 км и завершили освобождение Донбасса, вышли на рубеж рек Днепр и Молочная) (14777).

22 сентября 1943, незадолго до освобождения Смоленска, летчикам “Нормандии” удалось провести очень удачный бой. Вскоре после полудня они перехватили группу Ju87, прикрытую FW190, и заявили об уничтожении шести пикирующих бомбардировщиков и трех истребителей, потеряв со своей стороны машину младшего лейтенанта Г.Фуко, спасшегося на парашюте. Две победы записал на свой счет младший лейтенант Ж.Риссо. По немецким данным, атаке со стороны “Яков” подверглась группа ll/StG1, потерявшая три Ju87D (зав. №№ 131247, 130882, 130767). Из шести членов экипажа, выпрыгнувших с парашютами, трое погибли. К концу октября на счету “Нормандии” было уже 72 (по французским данным - 77) сбитых самолетов противника при 20 потерянных летчиках. Из первой группы, прибывшей в СССР в ноябре 1942 г., уцелело всего пятеро (3956).

В ночь на 22 сентября 1943 г. 21 МБР-2 119 авиаполка и 18И-15бис 62-го иап бомбардировали порт Тамань. Докладывалось об уничтожении 2 катеров, склада боеприпасов, нескольких прожекторов. В 1943 г. боевая деятельность И-15бис на Черноморском флоте закончилась. В 1944 г. самолеты ограниченно использовались для тренировочных полетов (12014).

В ночь на 22 сентября 1943 г. 21 МБР-2 119-го авиаполка и 18 И-15бис 62-го иап бомбардировали порт Тамань. Докладывалось об уничтожении двух катеров, склада боеприпасов и нескольких прожекторов (12294).

22 сентября 1943 начался второй этап битвы за Днепр (2990).

22 сентября 1943 завершена Донбасская наступательная операция, в ходе которой Донбасс был освобожден от фашистов (4962).

22 сентября 1943 КА освободила Полтаву и первая часть формировала Днепр (2262).

22 сентября 1943 переправившиеся через Днепр на подручных средствах передовые части захватили небольшой плацдарм в районе села Великий Букрин, где по данным разведки противник не располагал большими силами. Однако наращиванию успеха препятствовала задержка с наведением понтонных переправ. В этих условиях, как пишет в своих мемуарах маршал авиации Н. С. Скрипко, представитель Ставки Г К. Жуков и командующий Воронежским фронтом Н. Ф. Ватутин приняли решение выбросить на плацдарм воздушный десант в составе трех бригад под командованием генерала Капитохина. Это была вторая крупная десантная операция за время ВОВ во время сражения за Киев. Для этого задействовались Ли-2 из 1 -и, 53-й и 62-й дивизий АДД, а также частей ГВФ. Выброску решили проводить ночью, т. к. экипажи имели незначительный опыт действий днем, а в строю не летали почти два года. К тому же возникли большие сложности с истребительным прикрытием столь масштабной операции (3772).

22 сентября 1943 член партизанской подпольной группы Е.Г.Мазаник установил мину замедленного действия и ее взрывом был убит палач белорусского народа Кубе (3398,338).

22 сентября в 1943 году в 00-40 в спальне генерального комиссара Белоруссии гауляйтера Вильгельма Кубе взорвалась бомба, заложенная прислугой Еленой Мазаник. Палач белорусского народа погиб на месте (14777).

Внешняя политика:

22 сентября 1943 года

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ

Ваше послание от 21 сентября получил.

1. Я согласен с Вашим предложением в отношении обращения по радио итальянского Короля к народу. Но я считаю совершенно необходимым, чтобы в обращении Короля было ясно заявлено, что Италия, капитулировавшая перед Великобританией, Соединенными Штатами и Советским Союзом, будет сражаться против Германии вместе с Великобританией, Соединенными Штатами и Советским Союзом.

2. Я согласен также с Вашим предложением о необходимости подписания исчерпывающих условий перемирия. Что касается Вашей оговорки о том, что некоторые из этих условий не могут войти в силу в настоящий момент, то я понимаю эту оговорку лишь в том смысле, что эти условия сейчас не могут быть осуществлены на территории, которая пока находится под властью немцев. Во всяком случае я хотел бы получить от Вас по этому вопросу подтверждение или необходимые разъяснения (7430).

За рубежом:

22 сентября1943 первый полет DFS 228 (20376).

22–24 сентября 1943 Эрнст Яхманн пролетает на своем одноместном планере в течение 55 часов 51 минуту в термике (20376).

22–23 сентября (ночь) 1943 711 британских бомбардировщиков и 5 самолетов B-17 Flying Fortress ВВС США совершают первый за два года налет на Ганновер, Германия, в первую очередь из серии из четырех бомбардировок южных и юго-восточных районов. Это первый ночной налет американских бомбардировщиков на Германию. Двадцать шесть британских самолетов (3,7 процента сил) потеряны (20376).

22 сентября 1943 английская мини субмарины повредили Тирпиц в Алтенфьорде (2262). Шло 6 лодок серии ХЕ. 4 прорвались в Альтафиорд. Две погибли, а две прорвались в Каафиорд. Противоторпедные сети раздвинули для прохода судна снабжения.. Взорвали оба заряда по 4 т и тяжело повредили судно. Не было дока и ремонт с помощью кессонов занял полгода. Из 24 участников атаки 10 погибли, 6 попали в плен и 8 вернулись (3961, 70).

22 сентября в 1943 году британские сверхмалые субмарины X6 и X7 во фьорде Альта подорвали под днищем линкора «Тирпиц» 4 двухтонные мины (14777).

22 сентября 1943 союзные войска высадились в Финшхафене, Новая Гвинея (20376).

22 сентября 1943 Гитлер отверг план Геббельса заключить мир со Сталиным или Черчиллем, чтобы избежать войны на два фронта (4962).

22 сентября 1943 итальянские войска в Греции капитулировали немцам (4962).

22 сентября 1943 союзники высадились в Бари (2262).

Авиапромышленность:

23 сентября 1943 г. АМ-42 в первый раз представили на госиспытания, с которых его сняли из-за прогара поршней. В ходе доводки опытного двигателя доработали беспоплавковый карбюратор К-42БПА, усилили силовые шпильки блока, юбки поршней, утолщили гильзы цилиндров, усилили редуктор. Госиспытания АМ-42 успешно прошел в апреле — мае 1944 г. Еще раньше, с начала 1944 г., двигатель запустили в серию на заводе № 24. АМ-42 изготовлялся в больших количествах до 1948 г., затем его сняли с производства. В начале 1951 г. выпуск мотора восстановили в усовершенствованном варианте с ресурсом 400 ч., но снова прекратили в 1954 г. Всего на заводе № 24 было изготовлено 10 232 экз. С весны 1952 г. АМ-42 изготовлялся по лицензии в Чехословакии на заводе им. Димитрова как М-42. Количество моторов, выпущенных там, неизвестно.

АМ-42 экспортировался в Польшу, Венгрию, Румынию, Чехословакию, Китай, Северную Корею.

Характеристики:

• 12-цилиндровый рядный У-образный, четырехтактный, водяного охлаждения, редукторный, с односкоростным ПЦН;

• диаметр цилиндра/ход поршня 160/190 мм (в цилиндрах с прицепными шатунами 196,8 мм);

• объем 46,66 л;

• степень сжатия 5,5; 4

• мощность и вес в зависимости от модификации;

• запуск сжатым воздухом. Известны модификации:

• АМ-42, единственный вариант, находившийся в массовом производстве, 1750/2000 л.с., вес 980 кг (поздние серии 996 кг).

• АМ-42 с форкамерным зажиганием и степенью сжатия 7,0. Опытный образец испытывался на стенде в 1944 г.

• АМ-42Б (АМ-42ТК, АМ-42Б-ТК), вариант 1943 г. с переделанным ПЦН, новыми всасывающими патрубками и воздухо-воздушным интеркулером. Комплектовался турбонагнетателями ТК-ЗООБ. Мощность 1750/2000 л.с. Был изготовлен в марте 1943 г. Испытывался на опытном истребителе «5А» конструкции А.И. Микояна. АМ-42ФНВ с непосредственным впрыском топлива, 1650/2000 л.с., вес 1000 кг. Испытания опытного образца на стенде завершены 22 августа 1945 г.

- АМ-42ФБ-ТК с двумя турбонагнетателями ТК-1А. Двигатели АМ-42 устанавливались на серийных штурмовиках Ил-10 и Ил-ЮМ. Чехословацкие М-42 монтировались на самолетах В-33 (местный вариант Ил-10). АМ-42 устанавливались также на опытные машины Ил-8, Ил-16, И-225 (5А), Су-6. Применение их предусматривалось проектом Ту-8Б (11852).

23 сентября 1943 г. АМ-42 в первый раз представили на государственные испытания, с которых его довольно быстро сняли из-за прогара поршней. Последовала доводка двигателя. В ее ходе доработали беспоплавковый карбюратор К-42БПА, усилили силовые шпильки блока, юбки поршней, утолщили гильзы цилиндров, усилили редуктор. Госиспытания АМ-42 успешно прошел в апреле-мае 1944 г. Номинальная мощность равнялась 1750 л.с., а максимальная дошла до 2000 л.с. При этом вес у моторов первых серий был около 980 кг.

Но еще раньше, с самого начала 1944 г., двигатель запустили в серию на заводе No 24. Эти моторы ставили на штурмовики Ил- 10. АМ-42 изготовлялся в больших количествах. С 1947 г. усилили картер, щеки коленчатого вала, шатуны, шестерни редуктора.э увеличило вес сухого двигателя на 10 кг (до 1030 кг). Попробовали вариант с непосредственным впрыском, но внедрение его на Ил-10 потребовало бы внесения значительных изменений в винтомоторную установку, и от серийного производства отказались.

В 1948 г. АМ-42 сняли с производства, но в начале 1951 г. выпуск мотора восстановили в усовершенствованном варианте с ресурсом 400 часов (за счет нового увеличения веса) для Ил- 10М, но снова прекратили в 1954 г. Масштаб производства в 50-е годы был не сравним, с тем, что имел место во время войны - делали чуть более 300 моторов в год. Всего на заводе № 24 было изготовлено 10 232 двигателей АМ-42.

С весны 1952 г. АМ-42 также делали по лицензии в Чехословакии на заводе им. Димитрова как М-42 для штурмовиков В-33 (это был местный вариант Ил-10). Количество моторов, выпущенных там, неизвестно. AJM-42 экспортировался в Польшу, Венгрию, Румынию, Чехословакию, Китай и Северную Корею.

Существовало несколько опытных вариантов АМ-42. Например, имелась модификация с форкамер- ным зажиганием и степенью сжатия 7,0. Опытный образец ее испытывался на стенде в 1944 г. АМ-42Б (он же АМ-42ТК или АМ-42Б-ТК) - это вариант 1943 г. с переделанным ПЦН, новыми всасывающими патрубками и воздухо-воздушным интеркулером. Он комплектовался двумя турбонагнетателями ТК-300Б.

Мощность была на уровне серийного типа, но номинальную мощность можно было удерживать до гораздо большей высоты. Такой двигатель изготовили в марте 1943 г., он испытывался на опытном истребителе "5А" конструкции А.И. Микояна. Был и еще один вариант с турбонаддувом - АМ-42ФБ-ТК с двумя турбонагнетателями ТК-1А.

АМ-42ФНВ отличался непосредственным впрыском топлива. Он получился тяжелее карбюраторного "собрата" - вес дошел до 1000 кг. Испытания опытного образца АМ-42ФНВ на стенде были завершены 22 августа 1945 г., но серийно этот вариант строить не стали (11934).

23 сентября 1943 года была подготовлена Таблица летно-технических характеристик самолета ДВБ-102 с различными моторами:

|  | Моторы | 2хМ120 | 2хМ71ТК | 2хМ82ТК | 2хМ30Б | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная скорость | км/час/ |  |  |  |  | Стрелковое вооружение: |
| на высоте | м | 540/6000 | 560/8400 | 530/8700 | 510/7000 | 1 пушка Швак 20 мм |
| Дальность наибольшая |  |  |  |  |  | 2 пулем. Березина 12,7 мм |
| с 1000 кг бомб | км | 3400 | 3800 | 4000 | 6000 | 1 пулем. Шкас - 7,62 мм |
| с 2000 кг бомб | км | 3300 | 3600 | 3800 | 5500 | возможна установка на |
| Разбег с нормальным |  |  |  |  |  | турелях более крупного |
| полетным весом | м | 640 | 550 | 650 | 750 | калибра. |
| Потолок практический | м | 8500 | 11000 | 10600 | 9000 | Бомбовое вооружение: |
| Полетный вес |  |  |  |  |  | 2000 кг внутри для всех |
| нормальный/перегрузочн. | кг | 15000/18500 | 16000/1900 | 15000/19000 | 14300/18900 | калибров и 2000 кг снаружи. |
|  |  |  | По данным | По расчетным данным. |  | 2 герметические кабины. |
|  |  |  | гос. испытаний |  |  | 3-х колесное шасси. |
|  |  |  | 1942 года. |  |  |  |

(Гл. конструктор Мясищев) (1783,117).

23 сентября 1943 вышел приказ НКАП N 570с в исполнение постановления ГКО N 4170сс от 21 сентября 1943:

"1. нач. 10 ГУ Тарасевичу, директору завода 39 Абрамову, ГК Ермолаеву организовать на заводе 39 серийное производство самолетов Ер-2 с 2хМ-30Б по образцу, прошедшему гос. испытания, согласно акта НИИ ВВС от 23 июня 1943 со след. изменениями:

а) новая кабина пилота и штурмана с двумя летчиками в соответствии с макетом, утвержденным АДД протоколом от 3 сентября 1943

б) верхняя стрелковая турельная установка с пушкой ШВАК 20 мм вместо УБ

2. Установить для самолетов Ер-2 с 2хМ-30Б с указанными в п. 1 изменениями след. ЛТД:

макс. скорость при весе 14200 кг

| у земли | 365 |
| --- | --- |
| на 6000 м | 420 |
| вр. Подъема на 5000 | 27 |
| практ. Потолок | 8300 |
| макс. Дальн. с 1000 кг |  |
| на 335 км/час при весе 17650 | 5000 |
| при 2000 | 4000 |
| при 3000 | 3000 |
| при 4000 | 2000 |
| макс. нагр. | 5000 кг (в т.ч. 4х500 внутри) |
|  | снаружи - 3х1000 |
| Вооружение: |  |
| вперед | 1х12.7 |
| вниз | 1х12.7 |
| вверх | 1х20 |

2. Установить программу выпуска самолетов Ер-2 на 39 заводе:

| в декабре | 2 |
| --- | --- |
| в январе | 5 |
| в феврале | 10 |
| в марте | 25 |
| с мая | по 2 в день |
| Выпуск ил-4 ограничить |  |
| в октябре | 50 |
| в ноябре | 40 |
| в декабре | 30 |
| потом без ущерба для Ер-2 |  |

4. Директору завода 39 Абрамову к 1 октября 1943 законсервировать изготовление второго экз. Ил-6 и отгрузить в Москву на завод 240, после чего работы по Ил-6 прекратить (1749,122).

С 23 сентября по 12 октября 1943 в 48 гв. полку дальних разведчиков ГК КА на Степном фронте с аэродрома Основа (Харьков) и Полтава проводились войсковые испытания Як-9Р. Ставили и АФА-3С/50. Оказался хуже Пе-2 (65,129).

23-25 сентября 1943 в Лаборатории 1 ЦАГИ состоялись сравнительным испытаниям Ла-5 с М-71 N 39210204 и с М-82 N 3720405 в трубе Т-101 (507).

23 сентября 1943 года ГКО решил запустить этот самолет Ще-2 в серийное производство. Этим же решением был снят с серийного производства самолет ЯК-6, как уступающий ЩЕ-2 (8981).

23 сентября 1943 г. по приказу № 586с в состав ОКБ завода 219 влито лыжное ОКБ-164 НКАП (ст. Кунцево) для концентрации работ по взлетно-посадочным устройствам самолетов. Гл. конструктором объединенного ОКБ остался П.В. Флеров. Организована опытная база по авиалыжам. Далее по приказу № 735с от 8.12.1943 г. для усиления ОКБ сюда переведены специалисты с заводов № 84, № 286, № 120, № 34, № 145 и № 472. При заводе создан серийный КО и налажено опытное производство.

По приказу № 435с от 12.11.1945 г. часть специалистов (300 чел.) завода № 120 НКАП переданы ОКБ завода № 219 для его укрепления.

В 01.1945 г. ОКБ-219 - в 7ГУ. На базе ОКБ-219 МАП с 1.03.1946 г. в соответствии с приказами МАП№ 113с от 15.03.1946 г. и № 251с от 26.04.1946 г. для обеспечения работ по колесам скоростных самолетов создан самостоятельный опытный Завод № 279 МАП ( г. Реутов).

Начальник/ гл. конструктор (1942-46 г.)- П.В. Флеров.

Зам. гл. конструктора (09.1943 г.-)- Н.И. Жохов (11982).

23 сентября 1943 г. начальник ЦКБ ГСДП Андреев, начальник цеха опытных конструкций ЦКБ ГСДП Тирман и представитель заказчика Михайлов составили акт о передаче двух опытных прожекторных установок ПП-4-5-3, смонтированных на аэросанях НКЛ-16 выпуска 1943 г. и НКЛ-26. Установка на НКЛ-16 была признана удовлетворяющей техническим требованиям, и заказчик разрешил изготовление партии. 30 октября 1943 г. ЦКБ ГСДП сдало 18 комплектов деталей монтажного оборудования прожекторных установок для аэросаней НКЛ-16. Прожекторные установки ПП-4-5-3 использовались для патрульной и охранной службы.

По требованию Ленинградского и Карельского фронтов для использования на аэросанях была приспособлена прожекторная установка ПП-4,5 гужевой тяги. Работы были выполнены ЦКБ ГСДП согласно договору №4-7-330.

Походная прожекторная установка, смонтированная на аэросанях, предназначалась для работы в ночное время с огневыми средствами, патрульной службы и сигнализации, а также для групповой зарядки 10-12 аккумуляторов. Прожекторная станция, обслуживаемая водителем машины и прожектористом, включала прожектор с лирой, силовой агрегат (двигатель с динамо постоянного тока), треногу с подъемным механизмом, катушку с кабелем питания, кабельс балластным сопротивлением, ящик с запасными деталями и инструментами, запасные бидоны для масла и бензина, вольтметр и переносную лампу.

На аэросанях НКЛ-16 для установки элементов прожекторной станции были введены дополнительные узлы крепления. Агрегаты прожекторной станции размещались внутри корпуса машины с таким расчетом, чтобы обеспечить удобство работы команды во время движения, на стоянке, а также с земли. При снятии агрегатов прожекторной станции аэросани могли использоваться по своему прямому назначению.

Прожекторная установка ПП-4-5-3, смонтированная на аэросанях НКЛ-16-41, в походном положении.

Прожекторная установка ПП-4-5-3, смонтированная на аэросанях НКЛ-16-41.

Подъемный механизм прожектора крепился на корпусе аэросаней между 7-м и 9-м шпангоутами. Тренога прожектора монтировалась между 9-м и 11 -м шпангоутами. В рабочем положении прожектор мог поворачиваться на 180". Управление и наводка луча на объект производились из кабины машины. В транспортном положении прожектор закрывался чехлом.

Силовой агрегат, смонтированный в блоке на специальной тележке, устанавливался между 11 -м и 13-м шпангоутами на постаменте из четырех поперечных и двух продольных брусьев. Отработанные газы от двигателя из корпуса машины выводились через выхлопную трубу с глушителем. Кабель с балластными сопротивлениями, муфтами и выключателем крепился к 9-му шпангоуту на специальных скобах с правой стороны корпуса. Ящик для инструмента и запасных частей, бидоны для масла и бензина размещались на полу корпуса. Инструментальный ящик мог служить и как дополнительное сиденье для бойца.

При необходимости работы с земли на расстоянии до 50 м от аэросаней (катушка с кабелем питания устанавливалась на полу между 7-ми 8-м шпангоутами) прожектор можно было снимать и выставлять на треноге. На развертывание и свертывание прожекторной станции нормативно затрачивалось время от 2 до 3 мин. (12304).

Другие оборонные отрасли:

23 сентября 1943 с конвейера ГАЗ сошел первый ГАЗ-67, а в октябре уже был налажен серийный выпуск. До конца года сделали 718, а всего по 1945 год-6068 штук (до конца войны-4851) (9638).

23 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4175. Об обеспечении паром от Орской ТЭЦ завода металлургического оборудования Наркомтяжмаша.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 186 (11012).

23 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4176 [О мерах по увеличению производства низковольтных фарфоровых изоляторов.] (7140, 187).

23 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4177. О передаче Сталинским облисполкомом 2 тыс. куб.м лесоматериалов Енакиевскому и Красногоровскому заводам НКЧМ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 188 (11012).

23 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4178. О создании при Артиллерийском научно-исследовательском морском институте научно-технической лаборатории взрывчатых веществ и порохов.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 189 (11012).

23 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4179. О поставках стройматериалов на восстанавливаемые предприятия Донбасса.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 190 (11012).

23 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4181. О мерах по восстановлению заводов и № 53 и 9 НКБ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 203-204, 205 (11012).

23 сентября 1943 г. по распоряжению ГКО № 4181 на старом месте создан новый завод № 9 в ведении ЗГУ; 30.04.1944г. вышло постановление ГКО № 5774 о неотложных мерах по обеспечению восстановления завода. В 09.1944г. - в ведении 9ГУ НКБ.т

Численность персонала (1771 г.)- 51 чел., (1775г.)- 155 чел., (1860-е)- более 300 чел., (1938г.)- 5377 чел. (рабочих), (1939г.)- 6297 чел. (рабочих), (1940 г.)- 5976 чел. (рабочих), (07.1941 г.)- 7860 чел., (11.1943г.)- 2100 чел.

Командир (1771 г.-)- м Рудометов. Директор (начальник) (-03-9.08.1937г.)- М.Г. Нефедов (снят), (9.08- 09.1937г.-)- В.Л. Ивченков, (- 02.1941 г.)- А.П. Якушев.

Зам. директора: по хозчасти (7.09.1938г.-)- Н.А. Беляев; по обще-административным делам и охране (7.09.1938г.-)- Б.М. Кучеренко; (22.10.1938г.-)- Л.П. Иванов. Помощник директора по найму и увольнению (06.1937; -5.03.1938г.)- Д.Б. Книжник (снят), (-13.11.1937г.)- Л.Я. Белицкий, (8.03.1938г.-)- В.В. Егупов.

Гл. инженер (-06-09.1937г.-)- Г.Е. Коршин, (22.10.1938г.-)- Л.П. Иванов.

Начальники цехов: № 2 (-09.1937г.)- Левицкий.

Зам. начальника цеха: № 2 (09.1937г.-)- Левицкий.

Начальники отделов: технического и.о. (09.1937г.)- Жук-Романец.

Начальники групп: (06.1938г.)- А.О. Ниссенман (11982).

23 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4182 Об электроснабжении основных объектов первой категории гор. Владивостока.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 206-207, 208-209 (11012).

23 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4183 О мероприятиях по увеличению производственных мощностей по выпуску водорода для противовоздушной обороны.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 210-213, 214-218 (11012).

23 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4183 О мероприятиях по увеличению производственных мощностей по выпуску водорода для противовоздушной обороны. (7140, 210-213,214-218).

23 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4184 [О мерах по обеспечению Главного политического управления КА радиопередвижками для проведения политической работы на фронте.] (7140, 219-221).

23 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4185 [О разрешении HКРП организовать в Ярославле производство вентилей для автомобильных, авиационных и других камер.] (7140, 222).

23 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4186. О приравнении электростанции и электросети в Сталинабаде по всем видам материально-технического, продовольственного снабжения и зарплате к электростанциям I категории, а станции в г. Ленинабаде и ГЭС в Хороге - к электростанциям II категории.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 223 (11012).

23 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4187. О выделении денежных средств на индивидуальное жилищное строительство работников Челябинского трубопрокатного завода, Челябинского и Белкинского рудуправлений НКЧМ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 152, лл. 224 (11012).

23 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4188 О дополнительных мероприятиях по восстановлению средств связи в районах, освобожденных и освобождаемых от немецкой оккупации.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 153, лл. 1-7, 8-15 (11012).

23 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4189 О производстве специальных электронных приборов в электровакуумном институте № 160 Наркомэлектропрома и его опытном заводе № 747. (7096, 16-21,22-44).

23 сентября 1943 г. вышло Постановление № 4189 «О производстве специальных электронных приборов в электровакуумном институте № 160 Наркомэлектропрома и его опытном заводе № 747» (15736).

23 сентября 1943 г. решением ГКО СССР перед ленинградскими заводами была поставлена задача изготовить радиопередвижки для Главного Политического Управления РККА. Головным предприятием был избран завод № 619, которому другие заводы города поставляли необходимые комплектующие (заводы № 616, 186 и др.).

Завод № 619 и после снятия блокады продолжал серийный выпуск радиоизделий для фронта. В 1944 г. в массовом количестве изготавливался переносной радиоприемник ЛП-1, разработанный в 1943 г.

Для слухового приема телефонных и телеграфных передач, а также для записи принятых сигналов на звукозаписывающий аппарат был разработан переносной УКВ приемник типа ЛП-У, выпущенный в 1944 г. значительной партией в 150 комплектов (18297).

23 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4190. О мерах по обеспечению цинковыми белилами заводов НКРП.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 153, лл. 45-47 (11012).

23 сентября 1943 года нарком нефтяной промышленности И. Седин писал письмо № ПР-752 зам. председателя Совнаркома Берия Л.П.

Нефтяная промышленность, после изъятия в 1941 году Подольского завода им. Орджоникидзе, осталась без собственной производственной базы по изготовлению нефтеаппаратуры и паровых котлов. ……………. Таким образом, производство нефтеаппаратуры на отечественных заводах прекратилось.

Бывший завод им. Орджоникидзе в Подольске в настоящее время разделенный на две части: одна часть с нефтеаппаратурным цехом принадлежит Таганрогскому заводу “Красный котельщик” НКТМ и вторая часть – заводу № 125 НКАП используется всего только на 25-30% своей мощности. ………….

Вернуть завод Наркомнефти (8916).

23 сентября 1943 Устранялись боевые повреждения БМО (ремонт завершен 26 сентября) (10671).

Армия:

23 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«Войска Степного фронта, успешно форсировав реку Ворскла, после трёхдневных упорных боёв 23 сентября овладели областным центром Украины—городом Полтава.

Войска Брянского фронта, продолжая стремительное наступление, с боем овладели важнейшим железнодорожным узлом и городом Унеча.

На Днепропетровском направлении наши войска продолжали наступление и, продвинувшись вперёд от 5 до 10 километров, заняли свыше 30 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Бабайковка, Преображенка, Топчино, Магдалиновка, Очеретоватое, Кулебовка, Илларионово, Петровка, Веселый.

На Кременчугском направлении наши войска вели успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 15 километров, заняли свыше 140 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Большие Липняги, Ялосовецке,Трубайцы, Семионовка, Степановна, Дзюбовщина, Белоцерковка, Бирки, Лобачи, Братешки, Антонцы, Бугаевка, Войтовка и железнодорожные станции УМАНЦЕВКА, Решетиловка, Братешки, Сагайдак.

На Киевском направлении наши войска продолжали развивать успешное наступлениеи, продвинувшись вперёд от 10 до 15 километров, заняли свыше 200 населённых пунктов, в том числе районный центр Полтавской области Глемязово, крупные населённые пункты Рожны, Рожевка, Богдановка, Большая Дымерка, Гоголев, Красиловка, Требухово, Дударково, Старое, Вергуны-Пологи, Хоцки, Песчаное и железнодорожные станции Бобрик, Дымерка, Барышевка.

На Гомельском направлении наши войска, продолжая развивать успешное наступление, продвинулись вперёд от 10 до 20 километров, заняли свыше 300 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Васильевка, Марьинская, Цынка, Луговец, Лопазна, Великая Дуброва, Красновичи, Старая Гута, Найтоповичи, Дареевичи, Истобки, Карповичи, Соловьёвка, Шумиловка, Петровка, Дубровное, Куликовка, Петрушин, Полуботки, Карховка, Видельцы.

На Смоленском направлении наши войска вели успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 15 километров, овладели городом Починок, а также заняли свыше 150 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Перфилова, Понасково, Пузаново (15 километров северо-восточнее Смоленска), Лаптево, Вернибисово, Путятинка, Пищалово, Салова, Лучеса, Хмара, Мочулы и железнодорожные станции Пересна, Панская, Рябцево, Приднепровская, Кардымово, Пересветово.

Наши войска, наступающие северо-западнее Смоленска, продвинулись вперёд от 5 до 7 километров и заняли свыше 40 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Дрозды, Тарасенки, Мартиново, Попары, Осиповка, Скубятино, Сирицы, Макунино, Чачина, Сыролипки.

В течение 22 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 28 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 62 самолёта противника.

Войска Степного фронта, развивая наступление, переправились через реку Ворскла и завязали бои на подступах к Полтаве. Противник упорно защищал город и непрерывно бросал в контратаки пехоту, поддержанную танками и артиллерией. Сломив сопротивление немцев, советские бойцы ворвались в город. В результате трёхдневных ожесточённых боёв, неоднократно переходивших в рукопашные схватки, областной центр Украины, важнейший узел железных дорог — город Полтава освобождён от немецко-фашистских захватчиков. В боях за город противник понёс тяжёлые потери. Захвачено большое количество военной техники, склады с боеприпасами, продовольствием и различным военным имуществом.

На Гомельском направлении наши войска вели успешное наступление и заняли свыше 300 населённых пунктов.

Войска Брянского фронта, продолжая стремительное наступление, продвинулись вперёд до 20 километров и с боем овладели железнодорожным узлом и сильным опорным пунктом обороны немцев — городом Унеча. Наши танковые и моторизованные подразделения, преследуя противника, уничтожили свыше 1.500 солдат и офицеров противника. Захвачено 22 орудия, 82 пулемёта, 70 автомашин с военными грузами. Взято 150 пленных.

В лесах юго-восточнее населённого пункта Соловьёвка части Н-ского соединения удачным манёвром отрезали пути отхода полку немецкой пехоты. Действиями наших подвижных отрядов противник был разъединён, а затем по частям полностью разгромлен. Взято большое число пленных, вся артиллерия, боеприпасы, вооружение и имущество разгромленного немецкого полка.

На Днепропетровском направлении наши войска продолжали наступление. Противник ввёл в бой резервные части, только что прибывшие на фронт, и оказывал упорное сопротивление на промежуточных рубежах. Сломив сопротивление гитлеровцев, наши войска заняли свыше 30 населённых пунктов. В боях за эти населённые пункты подбито и сожжено 8 немецких танков и уничтожено более 800 солдат и офицеров противника.

На Киевском направлении наши войска продолжали вести успешные наступательные бои. Части Н-ского соединения, преодолевая сопротивление немцев, заняли районный центр Полтавской области Глемязово, а также многие другие населённые пункты. Под ударами наших войск противник отступает, бросая орудия, огромное число снарядов, мин и патронов. На одном участке нашими бойцами захвачены 6 полностью исправных немецких танков вместе с их экипажами. Наши части сегодня вели упорные бои за станцию Бобрик на железной дороге Нежин — Киев. К исходу дня ударами с востока и с севера противник был отброшен. Уничтожено до 1.000 немецких солдат и офицеров. Захвачено 20 орудий и другие трофеи.

На Смоленском направлении наши войска, отражая многочисленные контратаки противника, продолжали продвигаться вперёд и заняли свыше 150 населённых пунктов. Бойцы Н-ского соединения, овладев городом Починок, перерезали железную дорогу Рославль—Смоленск. За день боёв уничтожено до 2.000 немецких солдат и офицеров. Захвачены большие трофеи и, свыше 100 пленных.

Северо-западнее Смоленска противник, пытаясь приостановить наступление советских войск, предпринял свыше двадцати контратак. Наши части отбили все вражеские контратаки и после ожесточённого боя форсировали реку Каспля. Развивая успех, наши части отбросили противника и заняли ряд населённых пунктов.

Лётчики Черноморского флота потопили шесть самоходных барж с немецкими войсками. Кроме того, повреждены пять барж и три сторожевых катера противника. В воздушных боях сбито шесть немецких самолётов.

Украинский партизанский отряд имени Коцюбинского напал на немецкий гарнизон, расположенный в крупном населённом пункте. В ожесточённой схватке партизаны уничтожили многих гитлеровцев, а остальных обратили в бегство. Вскоре на помощь разгромленному гарнизону прибыл батальон вражеской пехоты. Партизаны встретили немцев сосредоточенным ружейно-пулемётным огнём. Противник, потеряв 110 солдат и офицеров убитыми, в беспорядке отступил. Партизаны захватили трофеи.

Пленный командир 2 батареи 430 немецкого тяжёлого артиллерийского дивизиона лейтенант Гельмут Болумель рассказал: «В середине августа 1943 года я окончил офицерскую школу в городе Реймсе. Летние поражения немецких войск на Восточном фронте породили среди учащихся панические слухи. Чтобы разрядить напряжённую атмосферу, начальник школы генерал-майор Эвеминг прочитал нам лекцию на тему «Неудача немецкого наступления на Курск». Генерал заявил: «Мы просчитались. Никто не ожидал, что мощные соединения танков «Тигр» встретят такой отпор. Немецкая армия вынуждена была отступить и оставить значительную территорию, но теперь наступление русских остановлено».

Прибыв на фронт, я убедился, что расчёты генерала Эвеминга, а также инемецкого командования построены на песке. Русские прорвали оборонительные рубежи, которые мы ещё недавно считали неприступными. Немецкая армия отступает и несёт такие колоссальные потери, каких она не имела за все годы войны» (14778).

23 сентября 1943 советские войска освободили от фашистов Полтаву (4962).

September 23, 1943: The Red Army recaptures Poltava in the Ukraine (3819).

23 сентября 1943 СтепФ (И.С.Конев) и ВФ (Н.Ф.Ватутин) освободили Полтаву (3398,339).

Утром 23-го сентября 1943 пилот Бунимович доложил о новой успешной атаке примерно в районе латвийского маяка Паппензее. Нападению подвергся небольшой конвой, включавший 6000-тонный транспорт. Но на этот раз зенитки помешали сбросить торпеду точно - в документах противника результат этой атаки не зафиксирован (9965).

23 сентября 1943 фашисты уничтожили еврейское гетто в Вильнюсе, оставшиеся в живых евреи отправлены в Майданек (4962).

23 сентября 1943 было ликвидировано вильнюсское гетто (3481).

За рубежом:

23–24 сентября (ночь) 1943 628 британских бомбардировщиков и 5 самолетов ВВС США B-17 «Летающие крепости» наносят удар по Мангейму, Германия, в ходе успешного налета, который также повреждает часть соседнего Людвигсхафена. Тридцать два британских самолета (5,1 процента сил) потеряны (20376).

23–24 сентября (ночь) 1943 налет 29 других британских бомбардировщиков на соседний Дармштадт нанес значительный ущерб (20376).

23 сентября 1943 в дневнике Гебельса есть запись беседы с А.Г., который сказал, что война на два фронта трудна, но он бы предпочел переговоры с И.В.С. (3304,152).

23 сентября в 1943 году обсуждая вопрос о возможности соглашения Германии с одной из воюющих сторон, Адольф Гитлер отметил, что он предпочел бы начать переговоры с И.В.Сталиным, однако сомневается в их успехе (14778).

23 сентября 1943 французские войска Шарля де Голля высадились на Корсике (4962).

September 23 1943 Mussolini re-establishes Fascist government (1050).

23 сентября 1943 Б.Муссолини восстановил фашистское правительство (1050).

23 сентября в 1943 году в 00-40 в спальне генерального комиссара Белоруссии гауляйтера Вильгельма Кубе взорвалась бомба, заложенная прислугой Еленой Мазаник. Палач белорусского народа погиб на месте. За этот подвиг Мазаник присвоено звание Героя Советского (14778).

23 сентября в 1943 году от огня британских эсминцев «HMS Eclipse» и «HMS Fury» получило тяжелые повреждения, опрокинулось и затонуло за несколько секунд итальянское грузопассажирское дизельное судно "Gaetano Donizetti" (1928 года постройки, 2424 брт, 12 узлов). 22 сентября 1943 судно вышло с Родоса, имея на борту 1576 итальянских военнопленных (захваченных немцами после капитуляции Италии) и 220 членов экипажа и охранников. Охранение - 600-тонный миноносец ТА-10 (бывший французский "La Pomone", затем - итальянский «FR-42»). В 1:10 23 сентября конвой был перехвачен в 10 милях юго-западнее Родоса британскими ВМС. Спасшихся с него не было. Миноносец был также тяжело поврежден, позже отбуксирован к Родосу и не восстанавливался (14778).

Авиапромышленность:

24 сентября 1943 г., после нескольких итераций согласования как самих результатов испытаний, так и их трактовки Генерал-полковник А.К. Репин, который весьма тщательно подошел к вопросу утверждения материалов отчета, поставил свою подпись.

26 августа 1943 г. в заключение отчета по испытаниям от указывалось:

«1) Считать целесообразным применение экранной брони на самолетах ВВС КА для защиты от бронебойных пуль калибра 15 мм и рекомендовать конструкторам для широкого использования.

2) Просить НКАП обязать з-д 207 и ВИАМ:

а) отработать экранированную систему для защиты от снарядов калибра 20 мм;

б) отработать экранную броню с гомогенным экраном до 1 декабря 1943 г.».

Исследовались экранированные системы, состоящие из хромомолибденовой цементованной брони ХД(ц) - экран, и гомогенной брони марки АБ-2 и ХД валового производства разных толщин. Обстрел велся из немецкой пушки МС151 калибра 15 и 20 мм с дистанции 200 м по нормали и со 100 м под углом к нормали до 40°.

Испытания обстрелом проводились в полном соответствии с утвержденной методикой полигонных испытаний авиационной брони. При стрельбе по нормали учитывались лишь те попадания, которые укладывались в полосу шириной 100 мм, что обеспечивало точность измерения угла встречи боеприпаса с броней в пределах 5° при обстреле под углами, отличными от нормали. Угол встречи отсчитывался «между линией прицеливания и нормалью к поверхности детали, наклон которой осуществлялся в вертикальной плоскости».

В ходе испытаний было установлено, что гомогенная броня марки ХД, применяемая в качестве основной (твердость 2,8-2,9 по Бринеллю), давала трещины и обладала пониженной стойкостью по сравнению с гомогенной броней АБ-2 с более низкой твердостью (2,9- 3,1 по Бринеллю). То же самое наблюдалось и при использовании АБ-2 в качестве основной брони.

Делался вывод, что «решающим фактором в экранированной системе является прочность основной брони и во вторую очередь - марка брони». При этом хромомолибденовая сталь в силу сравнительно высокого содержания в ней хрома (до 2,8%) не могла обеспечить необходимую вязкость при одновременной достаточной прочности. Как следствие, имели место хрупкие разрушения брони. С этой точки зрения для основной брони весьма желательна была бы АБ-1 с содержанием никеля до 4,5%, но ее уже два года как сняли с производства. Броневая система валового производства в качестве экранированной обладала весьма высокой живучестью при обстреле пулями калибра 15 мм. Несмотря на большое количество (до 20) поражений 15-мм пулями бронеспинок, на них не обнаружили ни одного случая хрупких разрушений, т.е. трещин.

Как отмечалось в отчете, при увеличении расстояния между экраном и основной броней до 800-850 мм и выше бронестойкость экранной системы резко возрастала, «причем колебания расстояния до этих пределов практически не влияют на изменение бронестойкости экранированной брони». Однако применять на боевых самолетах такой вариант экранированной брони практически было невозможно. Целесообразным считалось устанавливать экран на расстоянии от основной брони «около 1,5 калибра пули для свободного прохождения осколков между ними».

Наилучшие результаты с точки зрения бронестойкости и веса показала экранированная система в составе 8-мм экрана из цементованной брони валового производства марки ХД(ц) и 8-мм основной гомогенной брони марки АБ-2 (твердость 2,9-3,1 по Бринеллю). Такая система не пробивалась 15-мм бронебойной пулей с 200 м по нормали и со 100 м - под углом 20-25° от нормали, а бронебойно-осгалочный снаряд калибра 20 мм удерживался при стрельбе с 50 м по нормали.

При условии равной бронестойкости с цементованной и гомогенной броней экранированная броня позволяла получить некоторую экономию веса. Например, цементованная броня с дистанции 200 м «держала» 15-мм бронебойную пулю только при толщине 20 мм (поданным завода №125 и ВИАМ е при 25 мм), а гомогенная броня - при толщине 23-24 мм (по данным НИИ-48 в 1942 г. - при 30 мм). Повышение защищенности экипажа серийных самолетов рекомендовалось обеспечивать «путем установки позади летчика второй аналогичной спинки, изготовленной из гомогенной брони марки АБ-2».

Включение в программу отработку экранированной системы с гомогенным экраном объяснялось возможной «перспективой отказа от цементации деталей как наиболее энергоемкой технологической операции в случае незначительного снижения бронестойкости, против цементованного экрана». Кроме того, предлагалось «изучить весь комплекс проблем, связанных с разработкой экранной брони, что отнюдь не предполагает необходимостинемедленного его принятия для использования на самолетах».

Несмотря на положительное заключение НИИ ВВС, Наркомат авиационной промышленности «взял паузу» (15778).

24 сентября 1943 г. в соответствии с постановлением ГКО № 4194с и по приказу № 573с от 25.09.1943 г. А.Я. Щербаков назначен гл. конструктором завода № 47 (до этого- гл. конструктор ОКБ на заводе № 482). Тем же приказом личный состав (48 чел.), оборудование, документация и опытный образец Ще-2 № 01 к 10.1943 г. были переведены с завода № 482 на новое место для налаживания серии. Работы по сопровождению серии, модернизации самолета Ще-2; по гермокабинам первых реактивных самолетов (1946 г.); проект истребителя «ВСИ» (1946 г.) с двумя поворотными ТРД. По приказу № 93с от 6.03.1946 г. А.Я. Щербаков освобожден от должности гл. конструктора «как несостоятельный конструктор», ОКБ-47 ликвидировано. Часть личного состава вошла в состав ОКБ завода № 30. А.Я. Щербаков работал в ВВА им. Жуковского, с 1947 г. он - зам. С.П. Королёва. Гл. конструктор (1943-46 г.)- А.Я. Щербаков (10776).

24 сентября 1943 вышло постановление ГКО N 4194 об организации на заводе 47 производства самолетов А.Я.Щербакова с 2 М-11Д по типу самолета, прошедшего гос. испытания (943,160).

24 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4194 О постановке серийного производства транспортных самолетов конструкции т. Щербакова.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 153, лл. 51-52 (11012).

24 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4194 О постановке серийного производства транспортных самолетов конструкции т. Щербакова

Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Принять к сведению сообщение Наркомавиапрома т.Шахурина и командующего ВВС КА т.Новикова, что опытный транспортный самолет конструкции т.Щербакова, согласно акта НИИ ВВС КА от 28 августа 1943 года в транспортно-пассажирском, санитарном и десантно-транспортном вариантах государственные испытания выдержал и показал следующие данные:

максимальная скорость при 1750 оборотах в минуту мотора - 157

посадочная скорость - 74

скоропод"емность у земли - 1.55 м/сек.

длина разбега - 350 мт

длина пробега - 160 мт.

нормальный полетный вес - 3400 кг.

Самолет при экипаже в 2 человека и полетном весе 3600кг. может перевезти:

а) в транспортно-пассажирском варианте - 10. человек пассажиров или 800 кг. груза на расстоянии 900 км

6 человек пассажиров или 500 кг. грува на расстоянии 1900 км.

б) в санитарном варианте

9 человек лежащих на носилках раненых и врача на расстоянии 500 км

Самолет обеспечивает парашютную подготовку воздушно- десантных войск и перевозку крупно-габаритных грузов: 45 мм противотанковую пушку, мотоциклы, авиамоторы.

2. Обяэать Наркомавиапром - т.Шахурина и директора вавода № 47 - т.Котова органивовать на ваводе № 47 (г.Чкалов) серийное производство транспортных самолетов конструкции т.Щербакова с двумя моторами М-11Д по образцу самолета, прошедшего государственные испытания, и обеспечить выпуск в декабре 1945 года - 5 самолетов, в январе 1944 года - 10 самолетов, в феврале - 20 самолетов и в марте -

30 самолетов в месяц.

Производство самолетов Як-б на эаводе № 47 прекратить.

3. Утвердить главным конструктором вавода № 47 НКАП т.Щербакова. Перевести на завод № 47 опытно-конструктор- ское бюро т.Щербакова.

3. Обявать Наркомфин СССР - т.Зверева выделить Нарком- авиапрому ив ревервного фонда СНК СССР:

а) на постановку серийного производства транспортных самолетов на ваводе № 47 НКАП - 1,5 млн. рублей;

б) в распоряжение главного конструктора т.Щербакова 80 тыс.рублей для премирования работников, участвовавших в постройке самолета.

5. Самолет впредь именовать Ще-2 (Щербаков-2) (19423).

24 сентября 1943 ЦИАМ писал письмо N 1166с НКАП А.И.Ш. (копия Зам. НКАП В.П.Кузнецову) по ходу работы над ви Як-9 М-105ПД (1783).

24 сентября 1943 ЦИАМ писал письмо N 1167с НКАП А.И.Ш. (копия Зам. НКАП В.П.Кузнецову) по ходу работы над ви Ла-5 М-82ФН и ТК-3 (1783).

24 сентября 1943 ЦИАМ писал письмо N 1168с НКАП А.И.Ш. (копия Зам. НКАП В.П.Кузнецову) по ходу работы над ви МиГ- с АМ-39 и ТК-2Б (1783).

Другие оборонные отрасли:

24 сентября 1943 в адрес начальника Центрального артиллерийского конструкторского бюро (ЦАКБ) генерал-майора В.Г. Грабина ушло письмо от председателя Технического совета НКВ. Аналогичное письмо в тот же день было отправлено директору завода №172 А.И Неховскому и начальнику ОКБ-172 подполковнику НКВД Н.А. Иванову:

«Согласно решению Народного Комиссара Вооружения и Начальника ГАУ КА, Вам необходимо приступить к разработке 122-мм танковой и самоходной пушки, имеющей начальную скорость 1000 м/сек. при весе снаряда 25 кгр.

Прошу к 10-му октября сего года представить эскизный проект такой пушки, обратив особое внимание на разработку баллистического решения и ствола пушки.

Одновременно с представлением эскизного проекта — направьте в НКВ и Артиллерийский Комитет Ваш проект тактико-технических требований к данной пушке.

Указанная мощная 122-мм пушка мыслится с установкой на шасси 152-мм самоходной пушки СУ-152, а также на шасси танка Т-34; в последнем случае это будет самоходная пушка со сравнительно слабой бронировкой, открытой сверху. Как танковая, рассматриваемая 122-мм пушка — мыслится в установке её на танк “ИС”, с особо расширенной бронёй. Эскизный проект должен выяснить пока ещё неясные вопросы о предполагаемой возможности установки этой пушки на перечисленных шасси».

Спустя 3 дня Артком ГАУ КА утвердил тактико-технические требования. Орудие предполагалось в двух вариантах — для установки в танки и для установки в САУ. Скорострельность должна была составлять 6-7 выстрелов в минуту. От конструкторов требовалось получить пробитие, позволяющее успешно поражать броню толщиной 200 мм, что прямо намекает на потенциальную цель для такой пушки. Осколочно-фугасный снаряд для неё брался от А-19 (17716).

24 сентября 1943 года начальник УСА Алымов сообщал начальнику управления военного издательства наркомата обороны:

«В качестве пособия войскам для изучения СУ-76И высылается „Краткое руководство по использованию трофейного немецкого танка Т-3“, изданное в начале 1943 года. В настоящее время этих руководств нет, так как запас их исчерпан. Сданное же в печать „Руководство службы по самоходной артустановке СУ-76И“ еще не вышло. Прошу ускорить его выпуск или срочно допечатать руководство по Т-3».

Здесь следует отметить, что руководство на СУ-76И было издано только в начале 1944 года (12688).

24 сентября 1943 в адрес начальника ЦАКБ генерал-майора В.Г. Грабина ушло письмо от председателя Технического совета НКВ:

«Согласно решения Народного Комиссара Вооружения и Начальника ГАУ КА, Вам необходимо приступить к разработке 122-мм танковой и самоходной пушки, имеющей начальную скорость 1000 м/сек. при весе снаряда 25 кг.

Прошу к 10-му октября сего года представить эскизный проект такой пушки, обратив особое внимание на разработку баллистического решения и ствола пушки.

Одновременно с представлением эскизного проекта — направьте в НКВ и Артиллерийский Комитет Ваш проект тактико-технических требований к данной пушке.

Указанная мощная 122-мм пушка мыслится с установкой на шасси 122-мм самоходной пушки СУ-152, а также на шасси танка Т-34; в последнем случае это будет самоходная пушка со сравнительно слабой бронировкой, открытой сверху. Как танковая, рассматриваемая 122-мм пушка — мыслится в установке ее на танк «ИС», с особо расширенной броней. Эскизный проект должен выяснить пока еще неясные вопросы о предполагаемой возможности установки этой пушки на перечисленных шасси».

В тот же день аналогичное по содержанию письмо ушло в адрес директора завода №172 А.И. Неховского и начальника ОКБ-172 подполковника НКВД Н.А. Иванова. Разработку пушки с аналогичными характеристиками указывалось провести совместными усилиями КБ завода №172 и ОКБ-172, эскизный проект ожидалось получить к 20 октября. Спустя 3 дня были подготовлены тактико-технические требования на проектирование пушки, утвержденные 4 октября начальником Артиллерийского комитета ГАУ КА:

«I. Назначение и задачи.

1. 122-мм танковая и самоходная пушка большой мощности предназначается для вооружения тяжелых танков (типа «ИС» ) и артиллерийских самоходных орудий, изготовленных из агрегатов шасси тяжелых танков.

2. Главной огневой задачей 122-мм пушки большой мощности является уничтожение тяжелых танков и самоходных орудий противника (брони до 200 мм) на дистанциях 1000—1500 метров и разрушение бронеколпаков ДОТ-ов и бронированных амбразур.

Кроме того, пушка предназначается для уничтожения живой силы и артиллерии противника.

II. Баллистические данные.

1. 122-мм танковая и самоходная пушка должна иметь следующую баллистику:

а. калибр	122 мм

б. вес снаряда	25 кгр.

в. нач. скорость (для бронебойного заряда)	1000м/сек

г. плотность заряжания	не более 0,75

д. марка пороха	не более 0,75 22/1 или 24/1

е. наибольшее давление	около 3200 кг/см2

Кроме того, в боекомплекте пушки должна быть осколочно-фугасная граната, штатная для пушки А-19. Начальная скорость осколочно-фугасной гранаты должна быть ниже, чем 1000 м/сек., с целью повышения живучести ствола и получение больших углов падения снаряда.

III. Тактические требования.

4. Пушка должна иметь следующие характеристики:

а. скорострельность	6— 7 выстр./мин.

б. кучность стрельбы на дистанцию 1000м	0,15 мю

в. усилия на маховиках механизмов наведения при страгивании с места при установившемся движении

г. мертвые хода на маховиках механизмов наведения не более

д. усилие на механическом спусковом механизме

е. вертикальный сектор обстрела от —5° до +20°

5. Пушка должна иметь раздельное заряжание.

6 Основным прицелом пушки является ломающийся телескопический прицел. Для дублирования в танке ставится обычный телескопический прицел.

7. Для стрельбы с закрытых позиций танковая пушка должна иметь боковой уровень. Самоходная пушка — полевой прицел типа «ЗИС-З».

8. Пушка обслуживается при стрельбе расчетом из трех человек: наводчик и два заряжающих.

9. Пушка должна быть спарена с пулеметом.

IV. Общие конструктивные требования.

10. Качающаяся часть 122-мм пушки большой мощности должна быть унифицирована для установки во вращающейся башне танка и в корпусе артсамохода.

11. Общая компоновка пушки должна обеспечивать при ее установке наименьшую высоту линии огня и наивыгоднейший уровень заряжания.

12. Вес орудия без бронирования должен быть не более 3500 кгр., при этом вес откатных частей должен быть в пределах 2700 кгр.

13. Габариты пушки при установке ее в башню танка с погоном 1800мм должен обеспечивать удобную работу расчета.

14. Желательно иметь естественное уравновешивание пушки, однако применение уравновешивающих механизмов допускается.

15. Габариты откатывающихся частей должны быть ограждены.

16. Запасы прочности частей пушки должны обеспечивать возможность дальнейшего повышения баллистики и наложения 152-мм ствола с баллистикой БР-2.

17. Материалы, применяемые для изготовления пушки, должны быть освоены отечественными заводами. Применение высоколегированных сталей и цветных металлов необходимо довести до минимума.

18. Технологически пушка должна быть простой и опираться на уже существующие технологические процессы. Должна быть соблюдена развернутая унификация крепежных деталей, резьб (по их размерностям, классам точности и типам), отверстий и гнезд.

19. Общая конструкция пушки должна предусматривать отсутствие регулирующихся в войсковых частях механизмов».

Ситуация с проектом ЦАКБ пошла по нестандартному сценарию. Согласно переписке, требования бюро получило и с 25 сентября начало работы. Проект длинноствольной 122-мм пушки получил заводской индекс С-26-1, впрочем, Грабин решил пойти своим путем. Одновременно с С-26-1 начальник ЦАКБ смог протолкнуть идею создания 130-мм танковой и самоходной пушки, которая создавалась на основе баллистики корабельного орудия Б-13. Разработка проекта, получившего индекс цдмо рф фон isi от С-26, затянулась, утвердили его в начале 1944 года, когда СУ-152 была  уже не актуальной. По этой причине базой для С-26 и С-26-1 в конце 1943 года стала выступать самоходная установка ИСУ-152 (17484).

24 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4191 [О передаче Трофейным комитетом при ГКО железнодорожного оборудования для восстановления шахт комбината "Ростовуголь".] (7096, 48).

24 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4192. О создании особого фонда специальной научно-технической литературы по радиолокации.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 153, лл. 49 (11012).

24 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4193 Об обеспечении действующей Красной Армии телеграфной проволокой, крючьями и изоляторами. (7096, 50).

24 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4195 Об организации производства авиабомб из трофейных артиллерийских снарядов. (7096, 53-55).

24 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4196 Об изготовлении 152 мм и 356 мм дальнобойных снарядов.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 153, лл. 56 (11012).

24 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4197 [О снижении плана вывоза зерна автотранспортом Центрального фронта из Сумской, Черниговской, Курской, Орловской обл. и задании по вывозу зерна автотранспортом РВГК.] (7096, 57).

24 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4198 Вопросы Главупраформа.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 153, лл. 58 (11012).

24 сентября 1943 Ждановцы после капитального ремонта закончили испытания СКР "Тайфун" и передали его флоту (10671).

Армия:

24 сентября 1943 От Советского Информбюро

На КУБАНИ и северо-западнее НОВОРОССИЙСКА наши войска, продолжая наступление, продвинулись вперёд от 4 до 8 километров и заняли несколько населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ЧЕКОН, ГАСТАГАЕВСКАЯ, ОЛЬХОВКА, БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ.

На ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ направлении наши войска продолжали наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперёд от 5 до 20 километров, заняли свыше 90 населённых пунктов, в том числе районный центр Днепропетровской области ЦАРИЧАНКА, районный центр Полтавской области КИШЕНЬКИ и крупные населённые пункты КРАСНОЕ, ХАНДЕЛЕЕВКА, КАКУРОВКА, КРАВЦОВКА, КИТАЙ-ГОРОД, МОГИЛЁВ 1-й и 2-й, НОВО-ПОДКРЯЖ, ПРЯДОВКА, ШЕВЧЕНКОВО, ПЕРВОЕ МАЯ, ТАРАСОВКА, СПАССКОЕ, ПОПОВА-БАЛОВКА.

На КРЕМЕНЧУГСКОМ направлении наши войска продолжали развивать успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 20 километров, заняли более 100 населённых пунктов, в том числе районные центры Полтавской области РЕШЕТИЛОВКА, НОВЫЕ СЕНЖАРЫ, крупные населённые пункты ТОЛСТАЯ, ТРОЙНИКИ, РАДИОНОВКА, МОСТОВИВЩИНА, БАЛАКЛИЯ, ДЕМИДОВКА, МАЧУХИ, СТАРЫЕ СЕНЖАРЫ, ДМИТРЕНКИ, СУДОВКА, ЛЕЛЮХОВКА, БОЯРКА, БЕЛИКИ и железнодорожные станции АБАЗОВКА, МАЛАЯ ПЕРЕЩЕПИНСКАЯ, НОВЫЕ СЕНЖАРЫ, ЛЕЩИНОВА.

На КИЕВСКОМ направлении наши войска, продолжая развивать наступление, продвинулись вперёд от 10 до 20 километров и заняли свыше 50 населённых пунктов, в том числе город БОРИСПОЛЬ, районный центр Киевской области ВЫСШАЯ ДУБЕЧНЯ и крупные населённые пункты НИЗШАЯ ДУБЕЧНЯ, ПУХОВКА, МАРТУСОВКА, ИВАНЬКОВО, ГЛУБОКОЕ, РОГОЗОВ, ЛЮБОРЦЫ, СОШНИКОВ, НОВАЛИН, ДМИТРОВКА, КРАПИВНА, ЧАПАЕВКА.

На ГОМЕЛЬСКОМ направлении наши войска продолжали развивать успешное наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперёд от 10 до 20 километров, заняли свыше 160 населённых пунктов, среди которых районный центр Орловской области КЛИМОВО, районные центры Черниговской области ГОРОДНЯ, ТУПИЧЕВ, крупные населённые пункты ДЕГТЯРЁВКА, НИВНОЕ, ЛЯЛИЧИ, ГЛУХОВКА, ЛЫЩИЧИ, ПАВЛИЧИ, ХАЛЕЕВИЧИ, ДУШКИНО, МЕДВЕДОВО, НИЖНЕЕ, НУРОЗНОВО, СЫТАЯ БУДА, СТАРЫЙ и НОВЫЙ РОПСК, ГЕТМАНСКАЯ БУДА, КУРШАНОВИЧИ, ВИШНЕВКА, МОГУНИЩЕ, ХРЕНОВКА, МОЩЁНКА, ХРИПОВКА, БОЛЬШОЙ ЛИСТВЕН, ВЫХВОСТОВО, ЗВЕНИЧЕВ, ОСНЯКИ, ХМЕЛЬНИЦА, РУДКА, ШЕБЕРИНОВКА, ПЛЕХОВО и железнодорожные станции НОВОРОПСК, КАМКА, ГОРОДНЯ.

На СМОЛЕНСКОМ направлении наши войска продолжали наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперёд от 4 до 5 километров, заняли свыше 50 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты КОРЕЛЛЫ (11 километров северо-восточнее СМОЛЕНСКА), ИЛЬИНА, ЛАВРОВА, МОКШЕЕВО, МИ-ТЮШИНО, СЛОБОДА.

Наши войска, наступающие северо-западнее СМОЛЕНСКА, на отдельных участках продвинулись вперёд от 4 до 5 километров и заняли более 20 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты МАЛАХИ, МАРЧЕНКИ, ВОЛОТЫ, МИХАЛКОВА, СОСЕНКА, ЗАХАРЬИНО, ШИТНИКИ, ЗЫКОЛИНО.

В течение 23 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 49 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 38 самолётов противника.

Северо-западнее Новороссийска наши войска продолжали наступление, преодолевая сильное огневое сопротивление противника. Бойцы Н-ского соединения, отбрасывая немцев, вышли к лиману Витязевский. В другом районе наши части в результате ожесточённых боёв овладели крупным населённым пунктом Гастагаевская. В бою за этот пункт уничтожено более батальона немецкой пехоты.

На Днепропетровском направлении части Н-ского соединения, сломив сопротивление противника, ворвались в крупный населённый пункт Спасское и заняли его. Пытаясь вернуть этот пункт, прикрывающий подступы к Нижнеднепровску, немцы предприняли несколько ожесточённых контратак. Наши бойцы отбили все контратаки гитлеровцев. Уничтожено 8 немецких танков, самоходное орудие и свыше 300 солдат и офицеров противника. Другое наше соединение, преследуя немцев, продвинулось вперёд до 15 километров. Уничтожено свыше 800 немецких солдат и офицеров. Захвачено 18 орудий, 5 миномётов, 66 пулемётов и 40 автомашин с различными грузами.

На Кременчугском направлении пехота противника, усиленная танками и самоходными орудиями, пыталась задержать продвижение наших наступающих частей. Ломая сопротивление врага, наши войска успешно продвигались вперёд и заняли более 100 населённых пунктов. Отступая, немцы бросают артиллерийское и пехотное вооружение, боеприпасы и различное военное имущество. Только одна наша часть захватила 28 орудий, 77 пулемётов и 3 склада боеприпасов. Танкисты Н-ского соединения прорвались в тылы противника, истребили более 500 немецких солдат и офицеров, захватили 15 орудий, крупный склад с горючим и склад вооружения. Взяты пленные.

Нашими частями освобождены десятки тысяч мирных граждан, которых немцы угоняли на каторгу в Германию.

На Киевском направлении наши войска продолжали развивать наступление. Бойцы Н-ского соединения в результате стремительной атаки заняли город Борисполь, Киевской области. Противник предпринял несколько контратак, но, потеряв свыше 400 солдат и офицеров убитыми, был вынужден откатиться назад. На другом участке наши войска, развивая наступление, очистили от немецко-фашистских захватчиков ряд населённых пунктов. В боях за эти пункты истреблено свыше 1.000 гитлеровцев, подбито и сожжено 16 немецких танков. Захвачены трофеи и пленные.

На Гомельском направлении противник пытался закрепиться на заранее подготовленном оборонительном рубеже по реке Ипуть. В результате ожесточённого боя советские войска сбили немцев с этого рубежа, переправились через реку и заняли ряд населённых пунктов. Только в бою около одной из переправ уничтожено до батальона немецкой пехоты. Захвачено 8 орудий, 6 бронемашин и много боеприпасов. На другом участке наши войска, продвигаясь вперёд, заняли Климово — районный центр Орловской области. Захвачены склады с военным имуществом и другие трофеи.

На Смоленском направлении наши войска продолжали наступление. Противник оказывает упорное сопротивление, но под ударами советских частей вынужден оставлять одну позицию за другой. Части Н-ского соединения заняли ряд населённых пунктов, в том числе крупный населенный пункт Кореллы, в 11 километрах северо-восточнее Смоленска. На другом участке наши подразделения, овладев населённым пунктом Пищалово, перехватили шоссе Рославль — Смоленск.

Авиацией Краснознамённого Балтийского флота потоплен в Балтийском море немецкий транспорт водоизмещением в 6.000 тонн. В Финском заливе повреждён сторожевой катер противника. В воздушном бою советские лётчики сбили 4 немецких самолёта.

Авиация Черноморского флота потопила в Чёрном море транспорт противника водоизмещением в 3.000 тонн, семь десантных барж, два самоходных понтона и баржу. Наши лётчики наносили удары по войскам противника на Таманском полуострове и уничтожили до 200 автомашин, 3 бензовоза, два прожектора, взорвали два склада боеприпасов и склад с горючим. В воздушных боях за день сбито 14 немецких самолётов.

Несколько партизанских отрядов, действующих в Волынской области, в начале сентября пустили под откос 4 немецких воинских эшелона. Разбито 4 паровоза, 17 платформ с танками и автомашинами, 2 цистерны с горючим и 58 вагонов с различными грузами.

Перешедший на сторону Красной Армии солдат 348 полка 216 немецкой пехотной дивизии Альфред Л. рассказал: «Наш полк отступал в беспорядке и нёс огромные потери. Все роты перемешались. В штабе царила полная неразбериха. Приказы часто менялись и противоречили один другому. Например, командир роты приказал занять оборону восточнее села Н. Вдруг пришёл приказ — немедленно отступить дальше. Едва мы отошли на 10 километров, вдогонку прислали новый приказ — возвратиться в Н. и занять оборону. Недавно к нам приезжал командир дивизии генерал-лейтенант фон Гильза. Он обратился к солдатам с речью, в которой сказал: «Солдаты! Пора прекратить позорное отступление. Мы не пустим русских за Десну. Части Тодта построили на Десне сильно укреплённую линию, которую русские не смогут прорвать». После этого прошло лишь несколько дней. Русские не только прорвали наши оборонительные рубежи на реке, но и нанесли немецким войскам снова тяжёлый урон» (14779).

September 24 1943 Germans evacuate Smolensk and Roslavl (1037).

24 сентября 1943 немцы оставили Смоленск и Рославль (1037).

24 сентября 1943 был форсирован Днепр севернее Киева (3481).

В ночь на 24 сентября 1943 состоялась Днепровская воздушно-десантная операция и выбросили первый эшелон 5 и 5 ДА для содействия войскам Воронежского фронта в форсировании Днепра. Часть десантников приземлилась в немецких боевых порядках и десантирование прекратили. 13 ноября участвовали в форсировании (2438,213).

В ночь с 24 на 25 сентября 1943 подготовка к высадке воздушного десанта на правый берег Днепра в ходе битвы за Киев завершилась. На левом берегу на- со против плацдарма был выложен коридор из костров, по которому экипажам Ли-2 следовало установить точное направление полета. После пересечения линии правого берега Днепра самолетам предстояло идти до района выброски в течение 2 минут. Высота десантирования была определена в 600 м, а скорость полета - 190-200 км/ч. От выдерживания этих параметров зависело точное приземление парашютистов на выбранные площадки. "В ту пору ночи стояли темные, безлунные, - пишет Скрипко. - Вдруг возникшая густая дымка ухудшила видимость у земли. Целесообразно было отменить десантирование, перенести его на другое число, но Жуков еще вечером принял решение - выбрасывать десант. Спешно звоню с аэродрома на ВПУ Воронежского фронта и прошу соединить меня с ним. Из штаба отвечают, что Жуков вместе с Ватутиным уехал в войска. Приказа заместителя Верховного Главнокомандующего я отменить не мог..." со Из рассказов участников тех событий следует, что передовые авиагруппы взлетели при нормальной погоде и костры на левом берегу видели отчетливо. Они успешно выполнили задачу, причем почти не встретили огня с земли. Однако вскоре немцы опомнились, и накатывавшиеся на правый берег волны воздушных кораблей попали под интенсивный обстрел. Экипажи стали маневрировать, менять скорость, а некоторые выбрасывать десант раньше расчетного времени. Положение усугубило и то, что многим бойцам предстояло выполнить первый прыжок... В итоге парашютисты оказались рассеяны на большой площади, а часть их вообще попала в Днепр. На земле разрозненным группам десантников пришлось сразу вступать в жестокий бой со свежими силами противника. Десант понес тяжелые потери, и только через 10 дней его остатки собрались в Каневском лесу, откуда смогли установить связь со штабом и партизанами. Провал этой операции заставил командование АДД и ВДВ перед следующей крупной высадкой провести ученья, которые показали неготовность и авиаторов, и десантников к подобным акциям. Потребовались дополнительные тренировки, а пока они шли, необходимость в десанте отпала (3772).

24 - 25 сентября 1943 г. советские планёры один-единственный раз участвовали в крупном воздушном десанте - высадке на правом берегу Днепра. Планом предусматривалось в течение двух дней провести тактический десант в районе Букрина и Канева в тылу у немецких войск. Целью операции была дезорганизация тыла противника, оттягивание на себя войск с фронта, облегчая тем самым форсирование Днепра частями Красной Армии.

Для выброски воздушного десанта выделили 150 бомбардировщиков Ил-4 и В-25, 180 транспортных Ли-2 и С-47. Авиация ВДВ использовала 10 Ил-4 (для выброски снаряжения, лёгких орудий и буксировки планёров), а также 35 планёров А-7 и Г-11. Задействовали в операции в основном лётчиков-буксировщиков и планеристов 1-го оапп, но были и прикомандированные из других подразделений.

Базами являлись четыре аэродрома— Лебедин, Смородино, Богодухов и Крапивное, находившиеся на удалении примерно 200 км от района выброски. Это позволяло в течение одной ночи производить два-три вылета. Посадка планёров с артиллерией на борту намечалась в промежутках между сбросом парашютистов.

Операцию подготовили из рук вон плохо, к этому добавилась постоянная спешка. Вместо запланированных 6598 парашютистов сбросили только 4575 человек, из них 230 - над своей территорией. Пилоты не имели опыта десантирования, подогнём противника они сбрасывали их с высоты 2000 м вместо 600 м. Из-за навигационных ошибок часть бойцов приземлилась прямо на немецкие позиции, а остальные рассеялись в полосе длиной 100 км. Естественно, что десантники не смогли собраться в единое целое, и в дальнейшем вынуждены были действовать разрозненными группами. Всё это привело к большим потерям.

Что касается действий планёров в этой операции, то сохранился рассказ одного из участников - А. Бурашнико- ва. Его Г-11 был отбуксирован на аэродром подскока Крапивное экипажем лётчика Агапова. Там в него загрузили пушку (по-видимому, 45-мм) вместе с расчётом. Когда настало время вылета, планёр подцепили к другому самолёту. Его лётчика спросили: «А раньше вы с планёрами летали?» В ответ услышали: «Подумаешь, невидаль! Я с бомбами летал, а уж вас как-нибудь дотащу».

Погода была очень ветреная, с порывами. Лётчику буксировщика, видимо, надоела болтанка, и он, решив поскорее добраться до места, увеличил скорость. Планер её не выдержал. У Г-11 сначала отлетел элерон, потом крыло, а затем весь он развалился... Сам Бу- рашников получил тяжёлые травмы, но остался жив.

В последующие дни планёры использовались для доставки снаряжения и медикаментов некоторым подразделениям десантников. Пересекали Днепр ночью, а потом садились в просеки или прямо на лес. Немногие планёры попадали на поляны, некоторые разламывались при посадке и из них высыпался драгоценный груз, гибли люди, как, например, пилот Агеев, придавленный миномётом. Благополучно приземлились Ю. Никашев, М. Куров, В. Выгонов. К сожалению, многие имена героев, пилотов-планеристов, участвовавших в Днепровской операции, остались неизвестны. В дальнейшем вплоть до победы над Германией Красная Армия не проводила воздушно-десантных операций (12266).

24 сентября 1943 г. над Москвой пронёсся ещё один ураган. Боевой расчёт поста № 10 3-й дивизии АЗ (командир — младший сержант Т. Хлупина) шесть часов боролся за спасение аэростата, но очередной удар шторма разорвал крепления и поднял аэростат в воздух вместе с мотористом старшим сержантом З.К. Евдокимовой и красноармейцем А.Л. Окорочковой. Зоя Евдокимова и Александра Окорочкова погибли. Посмертно их наградили орденом Отечественной войны II степени (20120).

Жизнь и внутренняя политика:

24 сентября 1943. Открылся для посетителей Политехнический музей (18693).

Авиапромышленность:

25 сентября 1943 была сводка по опытному самолетостроению, согласно которой С-42 еще находился в состоянии сборки. Не был собран самолет и к 1 декабря – к этому дню на самолете проводились мелкие доработки маслосистемы, устанавливался верхний бензобак, шла отладка работы бронезаслонок. Как следует из доклада помощника военпреда на 18-м авиазаводе старшего техника-лейтенанта В. В. Никулина, «общий объем работы» по С-42 для приведения его в летное состояние оставался всего на «2–3 дня, но завод совершенно не занимается самолетом» (17490).

25 сентября 1943 года была подготовлена Справка по выполнению приказа наркома за N 523сс от 31/VIII-43 года по высотным самолетам. Состояние работ на 30/IX-43 года.

1. По высотному истребителю Ла-5 с М-82ФН и ТК-3.

Самолет Ла-5 с М-82ФН и 2ТК-3 проходит летные заводские испытания на заводе N 21.

Отработана первая скорость нагнетателя с включением турбокомпрессора. При этом, достигнута высота на первой скорости 11600 м.

На второй скорости с включенным турбокомпрессором достигнута высота 12500 м. Эта высота не является потолком самолета, по заключению летчика, на этой высоте самолет сохраняет способность горизонтального и вертикального маневров при наддуве Рк=800мм. При этом, давление масла, давление бензина и система зажигания находятся в норме Т.У.

На высоте 12500 м обнаружен перегрев головки цилиндра N 1 и перегрев масла.

С 17 сентября летные испытания самолета были прерваны по причине появления в моторе стружки (разрушение дисков привода нагнетателя). Произведена замена мотора и установка нового увеличенного масляного радиатора. Для понижения температуры головки цилиндра вновь установленный мотор оборудован системой водяного впрыска, испытанной на серийном самолете Ла-5 в НИИ ВВС. В ЦИАМ"е ведутся работы по снижению температуры головок цилиндра за счет дополнительного обогащения смеси и за счет работы на спирто-бензиновой смеси топлива.

За время всех испытаний - турбокомпрессоры работали без дефектов.

В данное время из НИИ ВВС передаются на завод N 21 форсунки для впрыска воды и после их установки летные испытания самолета продолжатся.

Согласно приказу, ЦИАМ обязан был поставить три комплекта турбокомпрессоров ТК-3, из них: первый экземпляр 3/IX, второй 5/X и третий - 25/X-43 года.

Один комплект турбокомпрессора ТК-3 заводу N 21 ЦИАМ"ом был поставлен 3/IX, два остальные комплекта будут поставлены в сроки, установленные приказом.

По самолету Ла-5 с М-82ФН и ТК-3 с боевой высотностью 13500 м - разработан эскизный проект, предусматривающий увеличение площади крыла и оперения.

Проводится работа по изготовлению конструктивных чертежей и одновременно в цеху производится постройка агрегатов: крыла, центроплана, фюзеляжа и т.д. Разрабатывается компоновка на установку воздухо-воздушных радиаторов.

На заводе составлен график постройки самолета из расчета мощности опытного производства.

Со стороны серийного производства помощь выражается в подаче серийных агрегатов, не подвергающихся изменению.

Для обеспечения выпуска самолета в срок, главный конструктор Лавочкин просит помощь в производственных рабочих в количестве 100 человек.

II. По высотному истребителю Як-9 с М-105ПД.

1. Для обеспечения эксплуатации высотных истребителей Як-9 с М-105ПД в частях ПВО, ЦИАМ обязан был подать пять моторов: первый экземпляр 5/IX, второй 10/IX, третий 15/IX, четвертый 20/IX, пятый - 10/Х и два резервных мотора к 25 ноября.

Все пять моторов ЦИАМ"ом были переданы заводу N 115 раньше сроков, установленных приказом.

2. Самолет Як-9 с М-105ПД проходит летные испытания в ЛИИ НКАП. Испытания не закончены из-за встретившихся трудностей доводки винтомоторной группы. В настоящее время эти трудности устранены. 18 сентября в полете достигнута высота 12500 м.

При полетах на большой высоте происходит сильное перегревание масла, система питания горючим и зажигание работают удовлетворительно.

Испытания и доводка продолжаются.

3. Для выпуска высотного истребителя с высотностью 13500 м, ЦИАМ обязан был подать два мотора М-105ПД с высотностью 9500 м с водо-воздушными радиаторами. Поставка заводу N 115 мотора М-105ПД с высотностью 9500 м задерживается из-за отсутствия кондиционных водовоздушных радиаторов. Завод N 124 до сих пор не отработал водо-воздушные радиаторы. Радиаторы текут и имеют сопротивление вдвое больше, чем установленное техническими условиями, что снижает высотность на 500 м.

27/IX заводом N 124 поданы два радиатора с усиленной пайкой, которые данное время монтируются ЦИАМ"ом на испытательном стенде.

Мотор будет передан заводу N 115 к 4 октября.

В результате большой работы, проведенной в ЦИАМ, отработан мотор М-105ПД с повышением к.п.д. нагнетателя на 20% и соответственно повышающий высотность, т.е. с 8500 до 9500 м. Ввиду задержек поставок радиаторов с завода N 124, в ЦИАМ"е готовится к 30/IX дополнительный мотор без охлаждения воздуха, с повышенной высотностью и пониженной теплоотдачей в масло.

По вопросу неподачи кондиционных радиаторов, ЦИАМ"ом направлены докладные записки наркому и его заместителям Кузнецову и Яковлеву.

4. Работы по самолету Як-9 с М-105ПД с боевой высотой 13500 м на заводе N 115 не производятся ввиду недоведенности винтомоторной группы. Работа приостановлена на конструкторских работах в ОКБ по крылу с увеличенной площадью.

III. По высотному истребителю МИГ-9 с АМ-39 и ТК-2Б.

Для обеспечения выпуска высотного истребителя МИГ-9 с Ам-39 и ТК-2Б, завод N 300 обязан был поставить: один мотор для ЦИАМ 3 сентября и один мотор для завода N 155 - 15 сентября.

1. Завод N 300 сдал ЦИАМ"у неукомплектованный мотор АМ-39 - 5 сентября.

При установке мотора в ЦИАМ"е выяснилась необходимость переделки подмоторной рамы, поданной ЦИАМ"у заводом N 155.

Мотор АМ-39 был поставлен на испытания 8-го сентября. 12 сентября испытания были прекращены по причине течи водо-воздушного радиатора. Радиатор был передан в ремонт заводу N 300 и возвращен 27/IX.

25-часовые испытания мотора ЦИАМ"ом будут закончены 15 октября.

2. Второй экземпляр мотора АМ-39, предназначенный для подачи заводу N 155 для установки на самолет заводом N 300 был поставлен на стендовые испытания 20/IX и 22/IX мотор с испытаний был снят по причине появления бронзовой стружки в фильтре.

Поставка мотора АМ-39 заводу N 155 - задерживается. Мотор будет поставлен заводу N 155 - 2/Х-43 г.

3. Самолет для монтажа мотора подготовлен. Дальнейшие работы задерживаются из-за отсутствия мотора.

4. Завод N 35 обязан был подать заводу N 155 четырехлопастные винты к 15 сентября. Винты зав. N 35 переданы в срок.

5. ЦИАМ обязан был подать заводу N 155 один комплект турбокомпрессора ТК-2Б - 10/IX, один комплект ТК-2Б ЦИАМ"ом передан 11/IX.

IV. По высотному бомбардировщику Ил-4 с 2М-88Б и ТК-М с герметической кабиной.

1. Для обеспечения самолета Ил-4 турбокомпрессором, ЦИАМ обязан был подать один комплект ТК-М - 15 сентября; ЦИАМ"ом комплект ТК-М передан заводу N 240 в срок.

2. Самолет Ил-4 с 2М-88Б и ТК-М совершил 16/IX полет на высоту до 7500 м. На этой высоте обнаружилась раскрутка винта ВИШ-23. Произведено опробование на земле на самолете Ил-4 высотных винтов: трехлопастного ВИШ-61П и четырехлопастного - АВ-9. Винт ВИШ-61П раскручивался на земле, а АВ-9 не додавал числа оборотов.

Представителями винтовых заводов проводятся работы по устранению дефектов винтов.

V. По высотному двухмоторному истребителю Пе-2 с 2М-105ПД с герметическими кабинами.

По сообщению главного конструктора Мясищева, работы по подготовке самолета к перелету в Москву закончены.

Предложения.

1. По самолету Ла-5 с М-82ФН с ТК-3.

1. Заводу N 21 закончить заводские летные испытания и к 1 ноября снять летные характеристики самолета с участием в испытаниях представителя НИИ ВВС.

2. Обязать директора завода N 21 Агаджанова построить до 1 января 1944 года 10 самолетов Ла-5 с М-82ФН и ТК-3, из них:

2 самолета - к 30 октября

4 самолета - к 30 ноября

4 самолета - к 30 декабря.

3. начальнику ЦИАМ Поликовскому и начальнику ЦАГИ Шишкину к 5 октября т.г. дать рекомендации по снижению температуры головки цилиндра N 1.

4. Для обеспечения выпуска 10 самолетов Ла-5 с М-82ФН и ТК-3:

а) ЦИАМ"у поставить заводу N 21 (в дополнение к приказу N 523) - 2 шт. турбокомпрессоров ТК-3 к 25 октября с.г.;

б) директору завода N 19 Солдатову изготовить 10 комплектов холодной части турбокомпрессоров ТК-3, из них:

2 комплекта - к 20 октября

4 комплекта - к 20 ноября

4 комплекта - к 20 декабря;

в) директору завода N 300 Тихомирову изготовить 10 комплектов горячей части турбокомпрессоров ТК-3 в те же сроки, что и по заводу N 19. Кроме того, в декабре изготовить 10 полных комплектов турбокомпрессоров ТК-3 и произвести их сборку и сдачу;

г) начальнику ЦИАМ Поликовскому произвести сборку 10 комплектов турбокомпрессоров ТК-3, изготовленных заводами N 19 и N 300 и сдать заводу N 21:

2 комплекта - 30 октября

4 комплекта - 25 ноября

4 комплекта - 25 декабря;

д) директору заводу N 19 Солдатову подать 12 моторов, оборудованных высотными агрегатами бензосистемы, маслосистемы и зажигания в следующие сроки:

2 мотора - к 15 октября

2 мотора - 1 ноября

8 моторов - к 15 ноября.

II. По самолету Як-9 с М-105ПД.

1. Начальнику ЦИАМ Поликовскому к 30/IX поставить заводу N 115 один мотор М-105ПД с повышенной высотностью до 9500 м с пониженной теплоотдачей в масло (без водо-воздушных радиаторов) и к 15/Х поставить второй мотор с водо-воздушными радиаторами.

2. Начальнику ЛИИ Чесалову к 10 октября провести летные испытания самолета Як-9 с М-105ПД без водовоздушного радиатора для определения потолка самолета.

3. Главному конструктору завода N 124 довести и подать ЦИАМ"у к 1 ноября 6 комплектов водо-воздушных радиаторов (кроме количества, указанного в приказе N 523).

4. В случае получения удовлетворительных результатов моторов М-105ПД с повышенной высотностью, на всех моторах М-105ПД, находящихся в эксплуатации ПВО, ЦИАМ"у произвести к 1 декабря переделку моторов для повышения их высотности до 9500 м.

Зам. наркома Завитаеву обеспечить на московских заводах изготовление деталей нагнетателя к М-105ПД и поставить их ЦИАМ в течение ноября т.г.

III. По самолету МИГ-9 с АМ-39.

1. начальнику ЦИАМ Поликовскому закончить к 15 октября 25-часовые стендовые испытания мотора АМ-39 и представить отчет о проведенных испытаниях.

2. Главному конструктору завода N 300 Микулину поставить заводу N 115 моторы АМ-39 в следующие сроки:

один мотор - 2 октября

один резервн. мотор - 10 октября (1458,239).

25 сентября 1943 Нач. ЦИАМ Поликовский писал А.И.Ш. и Кузнецову письмо N 1170с

"По вопросу высотного бомбардировщика Ил-4 с ТК-М:

Настоящим докладываю, что во исполнение Вашего приказа N 523сс от 31 августа с.г. по выпуску высотных самолетов, моторов и агрегатов к ним ЦИАМ выполняет след. работы:

1. По приказу ЦИАМ обязан был подать один агрегат ТК-М (резервный) к 15 сентября с.г. Работа выполнена и агрегат поставлен 15 сентября с.г. (1783,112).

2. Во исполнение постановления ГОКО о поднятии боевой высотности самолета Ил-4, в конце 1942 и в 1 кв. 1943 два самолета Ил-4 были оборудованы ТК.

Не располагая более мощным ТК, удовлетворяющим поставленным требованиям, был установлен ТК-3 и, одновременно, в срочном порядке спроектирован, изготовлено 6 шт. и испытан более мощный ТК - ТК-М. Турбокомпрессоры ТК-М были поданы для установки на самолет заводу 240 19 мая с.г.

Т.к. завод 240 ввиду задержек по самолету (герметическая кабина), приступил к летным испытаниям только в сентябре и сделал только 4 полета, то задача окончательной отработки ВМГ с ТК в полете отстает по срокам по не зависящим от ЦИАМ причинам.

Первый высотный полет с ТК-М был проведен 16 сентября до высоты 7500 м на 1 скорости. На этой высоте ТК-М еще обеспечивал номинальный наддув, имея еще значительный запас по высотности. Была отмечена неустойчивая работа моторов - заброс оборотов винта. Дефектов в работе агрегатов ТК-М не обнаружено.

Ожидаемая высотность моторов с ТК-М на 1 ск. - 10000 м, на 2-й - 11200-11500 м.

Постановка более мощного ТУ ТК-М по всем данным должна увеличить высотность еще на 1500 м, т.е. до 11500 м." (1783,143).

25 сентября 1943 в ЛИИ закончились испытания Як-9 с М-107А, которые проходили с 31 июля 1941. Машины N 51, 53, 54 поступили с 31 июля по 2 августа, а N 128 - 25 августа для испытаний с целью доводки ВМГ. На всех машинах выполнили 34 полета и налетали 27:08. Много недостатков и недоработок (1783,208).

25 сентября 1943 вышел приказ НКАП № 568с:

В целях объединения КБ по взлетно-посадочным устройствам:

Объединить КБ П.В.Флерова по колесам и Н.И.Жохова по лыжам. Объединенное КБ разместить на территории з-да 219.

Яковлев (1749, 106).

25 сентября 1943 вышел приказ НКАП N 573 в исполнение постановления ГКО N 4194 от 24 сентября об организации на заводе 47 производства самолетов А.Я.Щербакова с 2 М-11Д по типу самолета, прошедшего гос. испытания согласно акту НИИ ВВС от 28 августа 1943 и обеспечить в декабре 1943 - 5, в январе 1944 - 10, в феврале - 20, а производство Як-6 прекратить. А.Я.Щербакова утвердить ГК 47 завода. Самолет впредь именовать Ще-2 (943,160).

1. Директору завода № 47 т. Котову организовать на заводе производство транспортных самолетов конструкции т. Щербакова с двумя моторами М-11Д по образцу с-та, прошедшего госиспытания согласно акта НИИ ВВС от 28 августа 1943 г. - 5 в текущем году, 10 в 1944. Производство самолетов Як-6 на заводе № 47 прекратить.

2. Утвердить ГК завода № 47 т. Щербакова А.Я. Самолет впредь именовать Ще-2 (943,160).

25 сентября 1943 г. по приказу НКАП № 573с в соответствии с постановлением ГКО № 4194с от 24.09.1943 г. А.Я. Щербаков назначен гл. конструктором завода № 47 (до этого- гл. конструктор ОКБ на заводе № 482). Тем же приказом личный состав (48 чел.), оборудование, документация и опытный образец Ще-2 № 01 к 10.1943 г. были переведены с завода № 482 на новое место для налаживания серии. Работы по сопровождению серии, модернизации самолета Ще-2; по гермокабинам первых реактивных самолетов (1946 г.); проект истребителя «ВСИ» (1946 г.) с двумя поворотными ТРД. По приказу № 93с от 6.03.1946 г. А.Я. Щербаков освобожден от должности гл. конструктора «как несостоятельный конструктор», ОКБ-47 ликвидировано. Часть личного состава вошла в состав ОКБ завода № 30. А.Я. Щербаков работал в ВВА им. Жуковского, с 1947 г. он - зам. С.П. Королёва. Гл. конструктор (1943-46 г.)- А.Я. Щербаков (10776).

25 сентября 1943 г. гл.к. завода № 47 был утвержден А.Я.Щербаков (приказ №573). Тем же приказом был переведен с завода №482 на новое место коллектив КБ А.Я.Щербакова. Здесь образовано ОКБ-47. Это КБ действовало в период с 1943 г. по 1946 г. В эти годы доработан и пущен в производство на заводе транспортный самолет Ще-2, проведена его модернизация в пассажирский, санитарный и с/х варианты (в 1944 г.). Был проект (1946 г.) истребителя "ВСИ" с 2-мя поворотными ТРД. Велись работы по гермокабинам первых самолетов с ТРД (1946 г.). С .3.46 г. по приказу НКАП №93 от 6.3.46 г. ОКБ-47 ликвидировано, а часть штата была объединена с ОКБ завода №30 НКАП (г.Москва) (10777).

25 сентября 1943 вышел приказ НКАП N 573 в исполнение постановления ГКО N 4194 от 24 сентября

"1. Директору завода № 47 Котову организовать на заводе производство транспортных самолетов конструкций т. Щербакова с двумя моторами М-11Д по образцу самолета, прошедшего государственные испытания согласно акту НИИ ВВС КА от 28 августа 1943 года, и обеспечить выпуск: в декабре 1943 года - 5 самолетов, в январе 1944-го - 10, в феврале 1944-го - 20 самолетов, в марте 1944-го - 30 самолетов.

2. Утвердить главным конструктором завода № 47 т. Щербакова Алексея Яковлевича.

3. Главному конструктору завода № 47 т. Щербакову передать на производство всю необходимую техническую документацию по самолету ЩЕ-2...

4. Директору завода № 482 т. Каневскому Я. М. не позднее 1 октября с. г.:

а) перевезти на завод № 47 личный состав опытно-конструкторского бюро т. Щербакова;

б) передать и отгрузить на завод № 47 все конструкторское оборудование, чертежные принадлежности, архив чертежей, документы, планы, шаблоны, приспособления, принадлежащие СКВ т. Щербакова;

в) отремонтировать и передать заводу № 47 самолет ЩЕ-2 за № 01, прошедший государственные испытания от 23 августа 1943 года...

9. Самолет впредь именовать ЩЕ-2 (Щербаков-2)".

Приказ подписал нарком авиапромышленности А. Шахурин (11494).

25 сентября 1943 г. по приказу № 573с в соответствии с пост. ГКО № 4194с от 24.09.1943 г. А.Я. Щербаков назначен гл. конструктором завода № 47 (до этого- гл. конструктор ОКБ на заводе № 482). Тем же приказе личный состав (48 чел.), оборудование, документация и опытный образец Ще-2 № 01 к 10.1943 г. бш переведены с завода № 482 на новое место для налаживания серии.

Работы по сопровождению серии, модернизации самолета Ще-2; по гермокабинам первых реактивны самолетов (1946 г.); проект истребителя «ВСИ» (1946 г.) с двумя поворотными ТРД

По приказу № 93с от 6.03.1946 г. А.Я. Щербаков освобожден от должности гл. конструктора «аса несостоятельный конструктор», ОКБ-47 ликвидировано. Часть личного состава вошла в состав ОКБ завода № 30

А.Я. Щербаков работал в ВВА им. Жуковского, с 1947 г. он - зам. С.П. Королёва.

Гл. конструктор (1943-46 г.)- А.Я. Щербаков (11982).

25 сентября 1943 г. приказом № 573с в соответствии с пост. ГКО № 4194с от 24.09.1943 г. Щербаков назначен гл. конструктором завода № 47. Тем же приказом личный состав (48 чел.), оборудование, документация и опытный образец Ще-2 № 01 к 10.1943 г. переведены на завод № 47 (11982).

В период с 25 сентября по 25 октября 1943 Летно-испытательный институт ВВС ВМФ в г. Баку в соответствии с приказом НКВМФ №00243 от 8 сентября 1943 прошли испытания Бостона с РЛС. 23 ноября появился приказ №00296, подводивший итоги испытаний и утверждавший реальные ТТХ станции: дальность обнаружения корабля водоизмещением более 1000 т при высоте полета 100-200 м - 7-9 км, ширина просматриваемой полосы - 8-10 км. Очевидно, результаты испытаний не вполне удовлетворили флотское руководство, поскольку в период с 16.12.1943 по 7.1.1944 их провели повторно. Станция испытыеалась при работе на высотах от 50 до 3000 м. С увеличением высоты полета заметно понижалось влияние паразитных помех, возникавших за счет отражения от поверхности моря, что положительно сказалось на основных показателях. Теперь дальность обнаружения 1000-тонного корабля определили в 25 км, 60-тонного катера - в 8-10 км, а ширину просматриваемой полосы - в 20 км.

Официального приказа о проведении войсковых испытаний обнаружить не удалось, но они. несомненно, проводились на базе 1-го гмтап ВВС КБФ. По отчету ВВС КБФ за войну, первый комплект "Гнейс-2" появился на флоте в январе 1944 г. Торпедоносец А-20, пилотируемый самим командиром полка И.И. Борзовым. в ночь на 7.4.1944 в крейсерском полете в Рижский залив сумел обнаружить и потопить (по донесению) вражеский танкер в 12 000 т. Конвой противника был обнаружен сначала при помощи РЛС, а затем визуально на лунной дорожке, что и позволило осуществить атаку. 15 октября того же года тот же экипаж, по-видимому, на том же самолете продемонстрировал возможность успешного применения станции днем в сложных метеоусловиях (облачность 10 баллов, высота нижней кромки - 50-100 м, видимость от 100 до 500 м). Тем не менее, широкого распространения эти станции не получили - видимо, сказывались трудности с промышленным освоением, а также надежды, связанные с разработкой новой, более совершенной станции "Гнейс-5". К этому надо добавить, что даже те станции, которые имелись, в частях практически не использовались. Так, ни одна другая, кроме двух вышеописанных атак Борзова в 1944 г., не проводилась с использованием РЛС. Летчик 5-го гмтап ВВС ЧФ лейтенант В.И. Минаков перед ночным вылетом на "охоту" 8.6.1944 на Ил-4 распорядился снять с самолета антенну станции, чтобы она не создавала лишних проблем. Все это говорит о том, что, помимо конструирования и производства нового оружия и технических средств, командование должно еще распорядиться и о переподготовке летного состава. Кстати, и самому командованию необходимо ознакомиться с новой аппаратурой, чтобы представлять ее боевые возможности и особенности применения. Ведь если оно не будет ставить задачи летчикам с упором на использование возможностей новой техники, те так и будут воевать по старинке (12002).

Другие оборонные отрасли:

25 сентября 1943 установка танковой пушки Д-25 в танк "Объект 237" № 2 была закончена и до 30 сентября 1943 г. танк прошел заводские испытания. Во время стрельбы была обнаружена трещина на дульном тормозе и выявлена недостаточная надежность его крепления к стволу. Т-образный литой дульный тормоз был заменен на новый, по внешнему виду, несколько напоминавший дульный тормоз немецкого тяжелого танка Т-VI "Тигр I". С 1 по 6 октября танк прошел Государственные ходовые (500 км) испытания по маршруту Челябинск - Златоуст — Челябинск. Председатель комиссии по испытаниям танка ИС начальник ТУ ГБТУ генерал-майор С.А. Афонин, и главный конструктор ЧКЗ генерал-майор Ж.Я. Котин отметили безотказную работу узлов, агрегатов и элементов трансмиссии и ходовой части, что на испытаниях случалось нечасто (10703).

25 сентября 1943 Д-25Т доставили на завод № 100. К 30 сентября орудие смонтировали в танке, при этом про деформацию дульного тормоза в Челябинске не знали. Считанные дни танк побыл с индексом ИС-3, но в основном его упоминали как «Объект 240». Согласно расчетам, боевая масса машины возрастала до 46 тонн, а боекомплект снижался до 25-30 выстрелов (по итогам получилось 28 выстрелов). В связи с тем, что пороховых газов после стрельбы образовывалось больше, чем раньше, в крыше башни установили более мощный вентилятор. Также был убран кормовой пулемет, а радиостанцию сместили в нишу башни, поскольку гильзоулавливатель Д-25Т занимал больше места, чем у Д-5Т-85 (19874).

25 сентября 1943 г. Нарком танковой промышленности В. Малышев проводил заседание, посвященное рассмотрению положения дел с новой боевой техникой. Второй вопрос был посвящен как раз деятельности «Особой танковой роты 100»:

Слушали: Доклад командира ос. Танк, роты «100» тов. Волосатова Г. П. о результатах боевого применения танков роты в боях 21 августа — 5 сентября с.г.

Вооружение роты:

Командирская машина: Танк Т-34 с увелич. башней на погоне 1600мм и р/ст 9-РСв башне и РСБ-Ф в корпусе с двиг. Бриггс-Страттон и доп. щелочн. аккумулят.

1 взвод: Танки Т-34 с увеличенной башней на погоне 1600мм и командирской башенкой — 2 шт.

2 взвод: Танки-истребители Т-34/57, вооруж. 57-мм танковой пушкой обр 1941/43 г.—З шт.

3 взвод: Танки Т-43 с башней на увелич. и норм погоне — 3 шт. 4взвод:Танки Т-34 завода 112 с огнеметн. установкой — 2шт.» Согласно докладу командира рота была отправлена на фронт 19 августа, а вернулась в распоряжение НКТП 5 сентября. На фронте рота активностью не отличалась и находилась большей частью в резерве Центрального фронта. Но, несмотря на тесную опеку, роте все-таки довелось участвовать в нескольких боевых столкновениях с немецкими войсками. Так, экипаж Т-43 младшего лейтенанта Мажорова был награжден орденами и медалями (они уничтожили три немецких противотанковых орудия и 2 БТР или БА). От ответного огня немецких войск почти все танки роты получили от 1 до 11 (!) попаданий, но броня их корпусов пробита не была. По возвращении роты ее командир, капитан Волосатое, дал танкам Т-43, танкам-истребителям Т-34/57 и командирскому танку самый благожелательный отзыв, отметив лишь вооружение танков Т-43 76-мм пушкой недостаточным (11135).

25 сентября 1943 года результаты боевого применения экранированных Т-34 были сведены в отчёт. Его составители предлагали НКТП разработать более надёжную защиту для бортов. Но на тот момент даже тяжёлые танки не имели надёжной защиты от Pak 43. Участие в боях опытной партии Т-34, построенной заводом №112, оказалось последним случаем массового применения экранированных танков Красной армией. Работы по экранировке танков не остановились, но они уже не выходили за рамки изготовления опытных образцов (18883).

25 сентября 1943 г. было утверждено ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6-го ОТДЕЛА ТУ ГБТУ КА ПО АНГЛИЙСКОМУ МИННОМУ ТРАЛУ «СКОРПИОН»

«Утверждаю»

И.О. начальника ТУ ГБТУ КА инженер-подполковник Муравич

Минный трал «Скорпион» представляет собой упрощенную конструкцию трала «Барон», устанавливаемого на танке «Матильда».

Минный трал «Скорпион» имеет ряд существенных недостатков, ставящих под сомнение надежность его работы:

1. Трал «Скорпион» не копирует рельефа местности, так как ротор, на котором монтируются цепи, всегда находится на одном уровне от земли. Поэтому при прохождении танка через небольшую воронку с миной цепь не взорвет мину и танк подорвется.

2. Не исключена возможность забрасывания цепями мин на танк и подрыв его.

3. Цепи сильно забрасывают смотровые и прицельные приборы грязью и пылью, поэтому танк становится слепым и не боеспособным. Установка стеклоочистителя не решает вопроса, так как очиститель легко может быть поврежден пулями.

4. Трал «Скорпион» сложен, так как требует установки двигателя 95 л.с. при 2400 об/мин, коробки ПП и карданной передачи для вращения ротора с цепями.

5. Установленный снаружи танка двигатель слабо защищен от поражений (14 мм броня), поэтому быстро будет выведен из строя и трал потеряет свою способность взрывать мины.

На основании вышеизложенного ТУ ГБТУ КА считает изготовление опытного образца трала «Скорпион» не целесообразным.

Начальник 6 отдела ТУ ГБТУ КА инженер-подполковник Солонин

Пом. начальника 6 отдела ТУ ГБТУ КА инженер-майор Осипов

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 1380. Л. 167. Подлинник (11403).

25 сентября 1943 года вышел приказ НКВ № 493сс

Приступить к подготовительным работам по восстановлению артиллерийского завода НКВ в Брянске, временно присвоив ему номер 13-ф (6417, 72).

25 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4199. Об оставлении в распоряжении НКАП СССР локомобиля мощностью 225 л.с.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 153, лл. 59 (11012).

25 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4200 О т.т. Пономареве И.М. и Деньгине С.А.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 153, лл. 60 (11012).

25 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4201 О тов. Щаденко Е.А.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 153, лл. 61 (11012).

25 сентября 1943 Поднят флаг ВМФ СССР на шестом МБК адмиралтейцев (10671).

Армия:

25 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«Войска Западного фронта, продолжая развивать наступление, успешно форсировали реку Днепр и после упорных боёв 25 сентября штурмом овладели областным центром —городом Смоленск. Сегодня же войска Западного фронта после двухдневных боёв сломили сопротивление противника и овладели городом и крупным железнодорожным узлом Рославль.

На Днепропетровском направлении наши войска продолжали наступление и овладели районным центром Днепропетровской области Петриковка, а также заняли крупные населённые пункты Продановка, Галушковка, Лобойковка. Колхо3овка, Елизаветовка.

На Кременчугском направлении наши войска, продолжая развивать успешное наступление, продвинулись вперёд от 15 до 20 километров и овладели городом Кобеляки, районными центрами Полтавской области Оболонь, Семёновна, а также заняли свыше 120 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Биляки, Радоловка, Зубани, Подгорье, Остапье, Сухорабовка, Михневка, Горб, Шамраевка, Попово, Маряновка, Марковка, Бригадировка, Касьяны, Бережновка, Песиголовцы, Гарбузовка и железнодорожные станции Весёлый Подол, Кобеляки.

На Киевском направлении наши войска, сломив сопротивление противника, овладели городом Бровары.

На Гомельском направлении наши войска продолжали развивать успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 20 километров, овладели городом Клинцы, а также заняли свыше 350 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Овчинец, Жемердеевка, Кулаги, Гнилуша, Тулуковщина, Чертовицы, Займище, Белый Колодезь, Манюки, Замышево, Рыловичи, Деменка, Дубровка, Большие Щербиничи, Петрятинки, Чуровичи, Старые Юрковичи, Ленино, Круговец, Лемешовка, Андреевка, Хотивля, Дроздовицы, Лютеж, Невкля, Буровка, Буянки, Голубичи, Суличёвка, Павловка, Мекшуновка.

Наши войска, наступающие северо-западнее Смоленска, продвинулись вперёд от 4до 6 километров и заняли свыше 60 населенных пунктов, в том числе крупныенаселённые пункты Дубровка, Сухоняты, Язвище, Холм, Берестянка, Бабни, Пениснар, Рогулино.

В течение 24 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 58 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 49 самолётов противника.

Войска Западного фронта выбили противника из укреплений, прикрывавших подступы к Смоленску, и вчера ворвались на северные окраины города. Завязались ожесточённые уличные бои. Очищая от гитлеровцев квартал за кварталом, советские бойцы заняли всю северную часть города. Ночью наши войска овладели переправами, форсировали реку Днепр и штурмом овладели Смоленском: Таким образом, важнейший стратегический узел обороны противника на Западном направлении — город Смоленск освобождён от немецко-фашистских захватчиков.

Сегодня же наши войска после двухдневных боёв сломили сопротивление немцев иовладели городом и крупным железнодорожным узлом Рославль.

В боях за город Смоленск и город Рославль разгромлены крупные силы противника. Захвачены большие трофеи, в числе которых 60 самолётов, много орудий, крупные военные склады и большое число железнодорожных составов.

Наши войска, преследуя разгромленного противника, заняли ряд населённых пунктов западнее Смоленска и Рославля.

На Днепропетровском направлении наши войска продолжали наступление. Противник, опираясь на заранее укреплённые позиции, предпринимает ожесточённые контратаки. Бойцы Н-ской части отбили пятнадцать вражеских контратак и уничтожили 800 гитлеровцев. Подбито и сожжено 11 танков и бронемашин и 2 самоходных орудия. На другом участке части Н-ского соединения, отбрасывая врага на запад, истребили более 400 немецких солдат и офицеров, уничтожили 17 танков, 3 самоходных орудия и 6 бронемашин. Захвачены трофеи и пленные.

На Кременчугском направлении наши войска продолжали успешно продвигаться вперёд. Преодолевая сопротивление и отражая контратаки немцев, части Н-ского соединения овладели городом Кобеляки.

На поле боя осталось несколько сот вражеских трупов. Отступающий в беспорядке противник бросил много оружия, в том числе 4 исправных танка, 2 самоходных орудия и 5 бронетранспортёров. Бойцы подразделения, где командиром тов. Юрков, удачным манёвром выбили противника из сильно укреплённого опорного пункта, уничтожив при этом 200 немецких солдат и офицеров. Захвачено две артиллерийских батареи, несколько автомашин с боеприпасами и продовольствием.

На Киевском направлении наши войска, преодолевая сопротивление немцев, продолжали продвигаться вперёд. В результате ожесточённого боя, закончившегося разгромом немцев, наши войска заняли районный центр Киевской области —город Бровары. В этом бою уничтожено до 1.000 немецких солдат и офицеров, 8 танков, 3 самоходных орудия и 2 бронемашины. Захвачены 6 танков, 37 орудий и другие трофеи. Взято более 100 пленных. Н-ское соединение, продвигаясь вперёд, за последние два дня захватило у противника 20 орудий, 12 радиостанций, более 500 лошадей, несколько складов с боеприпасами и военным имуществом.

На Гомельском направлении наши войска продолжали развивать, успешное наступление, овладели городом Клинцы и освободили от немецких захватчиков свыше 350 других населённых пунктов. Части Н-ского соединения в бою за город Клинцы уничтожили до полка немецкой пехоты. Захвачено много вооружения, боеприпасов и военных материалов.

Нашими бойцами в течение дня освобождено несколько тысяч советских граждан, которых гитлеровцы угоняли на каторжные работы в Германию.

Северо-западнее Смоленска наши войска вели наступательные бои и заняли свыше 60 населённых пунктов. Уничтожено более 600 немецких солдат и офицеров. Одна наша часть, преследуя противника, захватила 14 орудий, 44 пулемёта, 200 винтовок и автоматов и два склада с боеприпасами. На сторону Красной Армии с оружием в руках перешли 65 вражеских солдат и офицеров.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Смоленской области, совершил нападение на роту немцев. Партизаны истребили более 100 вражеских солдат и офицеров и захватили всё вооружение роты. Взято 13 пленных. Группа смоленских партизан ночью внезапно напала на концентрационный лагерь, перебила немецкую охрану и освободила 80 советских граждан, томившихся в лагере. В эту же ночь вторая группа партизан уничтожила немецкий конвой, угонявший мирных жителей на каторгу в Германию, и освободила большое количество советских граждан.

Захваченный в плен унтер-офицер 6 роты 266 полка 72 немецкой пехотной дивизии Алоиз Шомбара рассказал: «Наш батальон получил приказ — любой ценой удержать одну деревню. Русские перешли в атаку и начали нас обходить. Солдаты самовольно оставили позиции и разбежались. Офицеры пытались остановить бегущих. Они носились, как сумасшедшие, кричали, угрожали расстрелом, но солдаты их не слушали. Позднее мы узнали, что так же бежал и весь наш полк, потеряв половину своего состава» (14780).

25 сентября 1943 советские войска освободили от фашистов Смоленск (4962).

25 сентября 1943 КА (ЗФ - В.Д.Соколовский) освободила Смоленск (2262).

September 25, 1943: Soviet forces succeed in establishing a bridgehead across the Dnepr at Dnepropetrovsk (3819).

25 сентября 1943 КА заняла плацдармы на другом берегу Днепра у Днепропетровска (3819).

За рубежом:

25–26 сентября 1943 авиация союзников атакует аэродромы на Корсике и паромное сообщение между Корсикой и Италией и сбивает четыре немецких транспортных самолета (20376).

25 сентября в 1943 году английские войска заняли Фоджу (14780).

Авиапромышленность:

26 сентября 1943 была подготовлена:

С П. Р А В К А

о применении воздушно-реактивных двигателей за границей

На протяжении последних 4-5 в Англии интенсивно ведутся исследовательские и опытные работы по воздушно-реакгивным авиационные двигателям. Имеются сведения, что свыше 3 фирм в той или иной степени приобщены к этим работам. К числу наиболее крупных фирм, занимающихся ВРД и продвинувшихся сравнительно далеко в своих опытных- работах относятся фирмы Метро-Виккерс, Роллс-Ройс, Армстронг- Сиддлей и др.

В США рабогы по ВРД также получили некоторое развитие, но сведения о них весьма ограничены, при чем можно лишь скааать, что такая крупная американская фирма, как Дженерал Электрик Компани работает в настоящее время над авиационной воадушно-реакгивной установкой. Английские специалисты консуль тировали некоторые работы в Америке по ВРД, в. чазтности по конструкциям камер сгорания.

Основные типом ВРД, над котором работают в Англии и Америке, являегся установка, состоящая из газовой турбины, воздушного компрессора, камеры сгорания и реакгивного сопла

Установки выполнены по схемам Уайтл (Англия) и Метро-Виккерс прошли предваригельнле типовые испытания и поставлены на вамолегы для доводочных испытания. Одна из моделей Уайтл испытывалась на опытном, одноместном самолете (высота самолета около 2 м., размах крыльев примерно 4,6 м.) с расположением ВРД в фюзеляже. Полеты происходили до высоты 10.000 м.

Многие опытные усгановки, выполненные по упомянутым двум схемам проработали на станках по несколько десятков часов, некоторые из них имеюг до 10 часов легных испытаний.

Основные данные установок схе(мы Уайтл и ФирмыМетро-Виккерс следующие:

| Тип | Тяга, кг | Расход топлива кг/тяг. | 1 Число оборотов компрессора об./мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Уайтл 2В | 743 | 1,02 | 16500 |
| Метро-Виккерс | 957 | 1,043 | 7160 |

В качесгве -топлива применяется парафин.

Установка Уайтл имеег приводной центробежный нагнетатель с двойным входом, приводимый в действие от одноступенчатой газовой турбины. Камера сгорания имеег двойную циркуляции воздуха и 2 зоны сгорания (предварительную- и окончательную). Для получения совершенного сгорания и увеличения геплос'ема с единицы об"ема камеры.

В установке Метро-Виккерс используется 9-ступенчатый осевой компрессор, который приводится в действие от двухступенчатой турбины. В начале эта камера сгорания давала пониженные качества сгорания и, следовательно, меньшую •, экономичность, чем -камера Уайтл. Одной из. причин ухудшения экономичности камеры Метро-Виккерс являлась значительная потеря напора в камере из-за устройсгва для получения однородной смеси.

Впоследсгвии, главным образом, за счет качества распыливания гоплива, оба типа камеры по своим качествам почти выравнились.

К числу недосгагков установки Метро-Виккерс- относятся зарруднения при запуске, связанные с неустойчивым режимом работы компрессора при низкихоборотах.

По имеющимся сведениям газовые турбины не создают сколько-нибудь значительных затруднений в рабоге установок, но имеют некоторые констрктиыные недостагки, устраняемые в процессе доводки ВРД.

Прадметом особого внимания фирм, занимающих ВРД является камера сгорания. Работы над камерой заключаются в том, чтобы свести до минимума потери давления в камере, увеличить теплос”ем, сведя до минимума потери при сгорании, и сохранить. приемлемые для авиационной установки веса и габариты камеры.

В качесгве средства для форсирования работы воздушно-реактивного двигателя, особенна на взлете, заслуживает внимания применение амиака. Амиак подается через форсунки, .установленные вокруг выходного отверстия в компрессоре. Вследствие испарения амиака перед колесом компрессора поступающий воздух охлаждаегся, вес его возрастает и возрастает степень поджатия воздуха в колесе. При сухом воздухе впрыск амиака в количестве, павном по весу 4.3% от веса воздуха, увеличивает тягу на 33%. При применении амиава наблюдалось снижение расхода парафина, вследствие сгорания амиака в камере (1458,337).

Другие оборонные отрасли:

26 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4202 О восстановлении второй очереди завода № 91 Hаркомхимпрома в г. Сталинграде.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 153, лл. 62-66, 67-72 (11012).

26 сентября 1943 г. Постановление ГОКО о восстановлении цеха № 2 на заводе № 91 (г.Сталинград) с обеспечением мобилизационной мощности по выпуску иприта 13 500 тонн в год (17133).

26 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4203 О мерах по дальнейшему увеличению добычи угля в Подмосковном бассейне для обеспечения потребности в угле промышленности и транспорта г. Москвы и центральных областей СССР. (7096, 73-88,89-115).

Армия:

26 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 26 сентября на Кубани наши войска, продолжая наступление, овладели населёнными пунктами Пиленково, Джигинское, Суворовско-Черкесский Аул, Благовещенская.

На Днепропетровском направлении наши войска, преодолевая сопротивление противника, продолжали наступление и на отдельных участках вышли к реке Днепр.

На Кременчугском направлении наши войска, продолжая наступление, продвинулись вперёд от 10 до 15 километров, заняли более 70 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Горошино, Большая Буромка, Большие и Малые Крынки, Глушково, Верхняя И Нижняя Мануйловка, Ченакаливка, Ненадиха-Павловка, Лутовиновка и на отдельных участках вышли к реке Днепр.

На Киевском направлении наши войска, продолжая вести наступательные бои, вышли на отдельных участках к реке Днепр.

На Гомельском направлении наши войска, продолжая развивать успешное наступление, продвинулись вперёд от 12 до 18 километров и овладели городом Сураж, городом и железнодорожным узлом Ново3ыбков, городом Злынка, районным центром Черниговской области Репки, а также заняли свыше 300 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Ботаево, Селецкое, Душатин, Гудовка, Графовка, Даниловка, Фёдоровка, Чёрноручей, Великий Бор, Гута-Корецкая, Веприн, Внуковичи, Шеломы, Новое Место, Малый Вышков, Денисовичи, Лысые, Плутовка, Деревины, Перепис, Ильмовка, Владимировка, Александровка, Анновка, Даничи, Убежичи, Петруши, Зубахи, Духовщина.

На Могилёвском направлении наши войска продолжали развивать успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 25 километров, овладели районными центрами Смоленской области Монастырщина, Стодолище, Ершичи, районным центром Могилёвской области Хотимск, а также заняли свыше 250 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Милявица, Литвиновка, Тростянка, Слобода, Щемиловка, Власково, Цыгановка, (20 километров западнее Рославля), Гневково, Пустосел, Криволес, Дубровка, Пустая Буда, Ломня, Старина, Васильевка.

На Витебском направлении наши войска вели наступательные бои и, продвинувшись на отдельных участках вперёд от 6 до 11 километров, овладели районным центром Смоленской области Каспля, а также заняли свыше 200 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Даровая, Биляты, Холмы 1-Е, Будница, Пунищи, Семёново, Большие и Малые Жары,

Агапоново, Каменка, Мамленки, Шеломец, Гнездово, Софьино, Бублевщина, Ледохово, Домарацкий, Усохи, Кузнецово.

В течение 25 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 40 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 28 самолетов противника.

На Кубани наши войска продолжали наступление. Противник сильным огнём и контратаками пытался задержать наши наступающие части, но потерпел неудачу. Советские войска, подавив огневые точки противника, продвинулись вперёд иовладели несколькими населёнными пунктами. Бойцы Н-ской части, овладев одним населённым пунктом, уничтожили 200 гитлеровцев и захватили 9 орудий, 46 пулемётов, 30 автомашин и большое количество боеприпасов. На другом участке Н-ская часть совместно с подразделениями морской пехоты после упорных боёв овладела крупным населённым пунктом Благовещенская. В бою за этот пункт уничтожено до батальона гитлеровцев. Захвачены большие трофеи, в числе которых 12 немецких танков.

Авиация Черноморского флота потопила одиннадцать быстроходных десантных барж, три сухогрузных баржи и пять понтонов противника. В воздушных боях за день сбито10 немецких самолётов.

На Днепропетровском направлении противник, опираясь на развитую систему инженерных сооружений, оказывал упорное сопротивление. Части Н-ского соединенияпрорвали оборону немцев и овладели рядом сильно укреплённых позиций. Гитлеровцы, пытаясь вернуть эти позиции, предприняли одну за другой свыше десяти контратак, переходивших в рукопашные схватки. Наши бойцы истребили свыше 1.000 вражеских солдат и офицеров, подбили 8 немецких танков и отбросили противника.

На Кременчугском направлении наши войска продолжали наступление и заняли свыше 70 населённых пунктов. Бойцы Н-ского соединения, сломив сопротивление немцев, сбросили в Днепр остатки разбитых частей противника. На поле боя осталось свыше 600 трупов солдат и офицеров. Кроме того, большое количество немцев утонуло в реке. Захвачено 14 орудий и много другого вооружения, брошенного немцами при поспешном отступлении.

На Киевском направлении противник в течение дня бросал в бой крупные силы пехоты и танков, пытаясь вернуть утерянные им вчера позиции в районе города Бровары. Части Н-ского соединения отбили все контратаки немцев и вновь продвинулись вперёд. За день боёв уничтожено более 800 немецких солдат и офицеров, подбито и сожжено 5 танков. Южнее Переяслава наши войска, продвигаясь к Днепру, встретили сопротивление группы войск противника. Части Н-ского соединения разгромили вражескую группу, а её остатки прижали к реке. В ожесточённой схватке наши бойцы уничтожили сопротивлявшихся гитлеровцев, а более 200 немцев, сложивших оружие, взяли в плен.

На Гомельском направлении наши войска решительной атакой заняли город и железнодорожный узел Новозыбков. Не давая противнику опомниться, советские бойцы стремительно продвинулись вперёд и овладели городом Злынка — районным центром Орловской области. В этих боях наши войска уничтожали 1.800 немецких солдат и офицеров. Захвачено много вооружения, 4 склада боеприпасов, 2 склада с зерном, 2 склада с продовольствием, склады с обувью, горючим и смазочными материалами и 2 железнодорожных эшелона с военной техникой. На другом участке части Н-ского соединения, ломая сопротивление противника, продвигались вперёд и заняли районный центр Черниговской области Репки, а также многие другие населённые пункты.

На Могилевском направлении наши войска, развивая успешное наступление, вступили в пределы Белорусской республики. Части Н-ского соединения овладели городом Хотимск — районным центром Могилевской области. На другом участке наши войска заняли город Сураж — районный центр Орловской области. В этих боях подбито и сожжено 17 немецких танков и уничтожено до полка пехоты противника. Нашими частями захвачено у немцев 20 орудий, 6 шестиствольных миномётов, несколько складов с боеприпасами и 7 железнодорожных эшелонов с военным имуществом. Взято 80 пленных.

На Витебском направлении наши войска вели наступательные бои, в ходе которых освободили от немецко-фашистских захватчиков свыше 200 населённых пунктов. Части Н-ского соединения с боем форсировали реву Вихра. Бойцы другой нашей части вышли к реке Остёр, переправились на её западный берег и заняли несколько населённых пунктов. Северо-западнее Смоленска части Н-ского соединения заняли районный центр Смоленской области — Каспля, в боях за который уничтожено до батальона гитлеровцев. Захвачено у противника 16 орудий, 37 автомашин и несколько складов с военными материалами. Взяты пленные.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Барановичской области, за последние пять дней пустил под откос три немецких воинских эшелона, в том числе один эшелон с танками. В результате крушения разбито 3 паровоза, 37 вагонов и 13 платформ. Группа партизан другого отряда проникла на крупную железнодорожную станцию и взорвала депо и два паровоза.

Перешедший на сторону Красной Армии ефрейтор 4 румынской горнострелковой дивизии Георге Т. рассказал: «В середине августа нашу дивизию перебросили из Крыма в район Новороссийска. Двести солдат из разных рот и батальонов категорически отказались переправляться через Керченский пролив. Они заявили: «Делайте с нами что хотите, но мы воевать больше не будем». Как только немецкое командование узнало о волнениях в дивизии, оно предложило румынским офицерам принять крутые меры против «бунтовщиков». Вскоре в наше расположение прибыл отряд немецких автоматчиков и начал вылавливать солдат, отказавшихся ехать наТаманский полуостров. Многих солдат и некоторых румынских офицеров немцы арестовали и увезли в неизвестном направлении» (14781).

26 сентября в 1943 году войска Брянского фронта начали освобождение Белоруссии (14781).

26 сентября в 1943 году войска Воронежского фронта форсировали реку Днепр в 20 км севернее Киева и захватили плацдарм на правом берегу (14781).

26 сентября в 1943 году началась Мелитопольская операция Южного (с 20 октября 4-го Украинский фронт, Ф.И.Толбухин). В результате операции фронт продвинулся на запад и юго-запад на 50 - 320 километров, освободил Мелитополь и Северную Таврию и блокировал с суши крымскую группировку противника. В ходе операции было уничтожено свыше 85 тысяч и взято в плен более 22 тысяч человек. Операция завершилась 5 ноября выходом советских частей к Днепру и к крымским перешейкам (14781).

C 26 сентября по 5 ноября 1943 состоялась Мелитопольская операция ЮФ (с 10 октября - 4У Ф.И.Толбухина). Продвинулись на 50-320 км и вышли к Днепру и Крымским перешейкам (2438,402).

26 сентября 1943 началась Мелитопольская наступательная операция советских войск (4962).

Жизнь и внутренняя политика:

26 сентября 1943 ЦК КП(б)У постановил завезти в Донбасс свиней и овец (4962).

За рубежом:

26 сентября в 1943 году первый полет опытного образца самолета «Дэ Хэвилленд D.H. 100» "Вампир" с турбореактивным двигателем. Он мог нести два сбрасываемых в полете бака емкостью либо 455 л, либо по 910 л. Взлетный вес самолета возрос с 4750 до 5450 кг. Максимальная скорость самолета составляла 865 км/час на высоте 5300 м, а дальность полета 2230 км на высоте 9000 м.

Первый из трех опытных образцов самолетов D.H.100, первоначально именовавшийся "Спайд Крэб", совершил первый полет 26 сентября 1943 г. На этом самолете был установлен турбореактивный двигатель Де Хэвилленд "Гоблин" D.Gn.l с тягой 1230 кг. Первый серийный образец самолета, получивший название "Вампир" F.I, совершил первый полет в апреле 1945 г. Его серийное производство было начато на заводе фирмы "Инглиш электрик" в Престоне. В начале выпуска на самолетах "Вампир" F.1 устанавливался тот же двигатель, что и на опытных образцах. Но начиная с 41 самолета, двигатель был заменен на "Гоблин" D.Gn.2 с тягой 1410 кг. На первых 50 самолетах кабина летчика не была герметической; на последующих же самолетах кабина герметизировалась и запас топлива в их основных топлива баках был увеличен с 915 до 1475 л; кроме того, они оборудовались подвесными, сбрасываемыми в полете баками.

Следующим серийным образцом был истребитель дальнего действия "Вампир" F.З. Самолет "Вампир" F.3, имевший модифицированное хвостовое оперение совершил первый полет 4 ноября 1946 г. Он мог нести два сбрасываемых в полете бака емкостью либо 455 л, либо по 910 л. Взлетный вес самолета возрос с 4750 до 5450 кг. Максимальная скорость самолета составляла 865 км/час на высоте 5300 м, а дальность полета 2230 км на высоте 9000 м (14781).

26 сентября 1943 - Первый полёт многоцелевого истребителя Дэ Хэвилленд D.H.100 Vampire. Первый из трех опытных образцов самолётов D.H.100, первоначально именовавшийся "Спайд Крэб", совершил первый полёт 26 сентября 1943 г. На этом самолёте был установлен турбореактивный двигатель Де Хэвилленд "Гоблин" D.Gn.l с тягой 1230 кг. Первый серийный образец самолёта, получивший название "Вампир" F.I, совершил первый полёт в апреле 1945 г. Его серийное производство было начато на заводе фирмы "Инглиш электрик" в Престоне (22354).

26 сентября 1943 один из Ar 234 был показан высшему руководству. Самолет произвел самое благоприятное впечатление, после чего Люфтваффе стали требовать скорейшего начала серийного производства и, мало того, захотели получить на базе разведчика бомбардировщик, истребитель и даже штурмовик. В серию пошла модификация Ar 234В, оснащенная убираемым шасси и двумя фотоаппаратами. На модификации В-1 появился автопилот и стала возможной подвеска топливных баков. Основной серийной модификацией стала В-2, приспособленная для подвески 1 500 кг бомб. Таким образом, Ar 234В-2 мог использоваться в качестве разведчика, самолета-лидера и бомбардировщика. Финальной модификацией должен был стать полноценный бомбардировщик Аr 234В-3, но от него отказались в пользу 4-двигательного Ar 234С, совершившего первый полет 30 сентября 1944 г. На этом конструкторы не остановились и продолжили работу над Ar 234D с ТРД HeS 011, Ar 234F, Е и Р. Последний был проектом 3-местного ночного истребителя и по расчетным данным лишь немного уступал Me 262В-2 (22776).

Авиапромышленность:

27 сентября 1943 вышел приказ НКАП N 574с об испытании винтов на 103-В А.Н.Т. в ЛИИ (1835,28).

27 сентября 1943 было дано указание заменить на И-220 № 01 опытный мотор АМ-39 на серийный АМ-38Ф (5669).

Другие оборонные отрасли:

27 сентября 1943 дня Артком ГАУ КА утвердил тактико-технические требования на 122 мм пушку для САУ и танков. Орудие предполагалось в двух вариантах — для установки в танки и для установки в САУ. Скорострельность должна была составлять 6-7 выстрелов в минуту. От конструкторов требовалось получить пробитие, позволяющее успешно поражать броню толщиной 200 мм, что прямо намекает на потенциальную цель для такой пушки. Осколочно-фугасный снаряд для неё брался от А-19.

Ситуация с проектом ЦАКБ развивалась по нестандартному сценарию. Согласно переписке, требования бюро получило и с 25 сентября начало работы. Проекту длинноствольной 122-мм пушки был присвоен заводской индекс С-26-1. Впрочем, Грабин решил пойти своим путём. Одновременно с С-26-1 начальник ЦАКБ смог протолкнуть идею создания 130-мм танковой и самоходной пушки на основе баллистики корабельного орудия Б-13. Разработка проекта, получившего индекс С-26, затянулась, утвердили его уже в начале 1944 года. По этой причине базой для С-26 и С-26-1 уже в конце 1943 года стала выступать новая самоходная установка ИСУ-152.

Арктом ГАУ КА полагал, что находившиеся на заводе №172 конструкторские бюро будут разрабатывать «длинную руку» для СУ-152 сообща. Но вместо этого КБ завода №172 и ОКБ-172 начали разрабатывать конкурирующие проекты. Первыми с важным заданием справились в ОКБ-172, которое смогло подготовить документацию в рекордно короткие сроки — менее чем за 2 недели. Руководил работами главный конструктор ОКБ-172 по сухопутной артиллерии М.Ю. Цирульников. Как и другие работники «шарашки», он был заключённым, но к моменту начала работ Михаила Юрьевича уже досрочно освободили постановлением ГКО №3612 от 18 июня 1943 года за работу над 45-мм противотанковой пушкой М42. О его освобождении, кстати, ходатайствовал Берия (17716).

27 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4204 О приемке в эксплуатацию мощной радиовещательной станции в районе города Куйбышева. (7096, 116-118).

27-29 сентября 1943 И.В. Курчатов и А.И. Алиханов были выбраны в действительные члены АН СССР на общем собрании Академии по Отделению физико-математических наук (академик-секретарь отделения - А.Ф. Иоффе) (10549).

Армия:

27 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«На Кубани наши войска, сломив сопротивление противника, овладели городом Темрюк.

На Днепропетровском направлении наши войска, продолжая наступление, на левом берегу реки Днепра овладели пригородом города Днепропетровск— Нижнеднепровск, а также заняли крупные населённые пункты Новый и Старый Орлик, Карпенки, Шульговка, Паньковка, Куриловка, Николаевка, Кировский, Фрунзенский, Подгородное, Осиповка, Красноармейский, Огрень, Чапли, Любимовка, Васильевка, Ясеноватый, Ульяновка.

На Кременчугском направлении наши войска, продолжая развивать наступление, овладели районным центром Полтавской области Козельщина, а также заняли свыше 200 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Лащевка, Демьяновка, Липовое, Буромка, Лысовка, Пузиково, Фрунзовка, Манжелия, Книшевка, Василивка, Кривая Руда, Пришиб, Колеберда, Солошино, Переволочная.

На Киевском направлении наши войска продолжали наступление и заняли более 30 населённых пунктов, в том числе районные центры Полтавской области Чернобай, Ирклеев.

На Гомельском направлении наши войска, продолжая развивать успешное наступление, продвинулись вперёд от 12 до 15 километров и заняли более 230 населённых пунктов, среди которых районный центр Гомельской области и железнодорожная станция Тереховка, районные центры Черниговской области Добрянка, Любечь и крупные населённые пункты Белынковичи, Бароньки, Мошевое, Вишенки, Струговская Буда, Гордеевка, Перетин, Кожаны, Верещаки, Старый Вышков,Очеса-Рудня, Крупец, Жгуны, Носовичи, Гордуны, Маковье, Марковичи, Грабово, Радуль, Мысы, Редьковка, Губичи, Дымарка, Неданчичи.

На Могилёвском направлении наши войска, продолжая развивать наступление, продвинулись вперёд от 10 до 15 километров и овладели районными центрами Смоленской области Хиславичи, Шумячи, а также заняли свыше 350 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Сусловичи, Досугово, Боссианы, Глобково, Заступово, Шевердино, Зальково, Слобода, Дербино, Михайловка, Гоголевка, Замошье, Александровка, Старая Буда, Захарьино, Первомайский, Петровичи, Косачёвка, Загустино, Микуличи, Палицкая, Савка, Пислятин, Хотимча, Малая и Большая Муховка.

На Витебском направлении наши войска продолжали наступление и, продвинувшисьна отдельных участках вперёд от 5 до 15 километров, заняли свыше 290 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Силуяново, Фощево, Сельцо, Ясеновики, Лойна, Степанюги, Волоковая, Желуды. Тишино, Архиповка, Михайловка, Волково, Ржавка, Буяново, Храпово и железнодорожные станции Гнездово, Катынь, Уприно.

В течение 26 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 59 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 51 самолёт противника.

На Кубани противник, выбитый нашими войсками с рубежа в районе Курчанской, пытался укрепиться на высотах, лежащих на пути к городу Темрюк. Западнее Темрюка наши войска высадили морской десант и перерезали немцам пути отхода. Одновременно бойцы Н-ской части форсировали Курчанский Лиман и смелым обходным манёвром ударили во фланг немецкой группировке. Этот внезапный удар из плавней дезорганизовал оборону противника. Советские бойцы ворвались в расположение немцев и после ожесточённого боя заняли город и порт Темрюк. Захвачено много трофеев и 400 пленных. На другом участке наши части, продвигаясь вперёд, уничтожили более 600 солдат и офицеров противника. Захвачено 30 орудий и миномётов, 160 пулемётов, 400 автоматов, 6 радиостанций и 6 складов боеприпасов.

Наша авиация непрерывно штурмовала немецкие войска и уничтожила более 100 автомашин, несколько танков и до батальона гитлеровцев.

На Днепропетровском направлении наши войска овладели пригородом города Днепропетровска — Нижнеднепровск (на левом берегу реки Днепр). Противник особенно упорно оборонял железнодорожную станцию Нижнеднепровск и предпринимал неоднократные контратаки. Бойцы Н-ского соединения сегодня после ожесточённых уличных боёв, переходивших в рукопашные схватки, очистили Нижнеднепровск от немецко-фашистских захватчиков. Захвачено много вооружения и военных материалов, которые немцы не успели переправить через Днепр. На другом участке мотопехота и танки противника при поддержке большого количества самолётов перешли в контратаку. К исходу дня после упорного боя гитлеровцы были отброшены. Советские части уничтожили более 800 солдат и офицеров противника, сожгли и подбили 37 немецких танков и 2 самоходных орудия «Фердинанд».

В воздушных боях наши лётчики сбили 21 немецкий самолёт.

На Кременчугском направлении наши войска, успешно продвигаясь вперёд, заняли свыше 200 населённых пунктов. Советские войска наносят противнику непрерывные удары и гонят его к Днепру. В течение дня уничтожено не менее двух батальонов гитлеровцев. Захвачены две артиллерийских батареи, обоз с боеприпасами и другие трофеи. На отдельных участках наши части, выйдя к Днепру, уничтожили и пленили разрозненные группы немцев на левом берегу реки.

На Гомельском направлении наши войска, преодолевая сопротивление противника, успешно продвигались вперёд. Части Н-ского соединения выбили немцев из районного центра Гомельской области Тереховка и уничтожили до 1.000 вражеских солдат и офицеров. Подбито и сожжено 11 немецких танков. Захвачено 16 орудий, 2 склада боеприпасов, 2 склада с продовольствием, и большой гурт скота. Взято свыше 150 пленных.

На Могилёвском направлении наши войска продолжали развивать наступление и освободили от немецких захватчиков свыше 350 населённых пунктов. Отступая под ударами советских войск, немцы несут большие потери и бросают оружие, боеприпасы и военные материалы. За день боёв уничтожено до 2.000 солдат и офицеров противника и взято значительное число пленных. Нашими частями захвачено 32 танкетки, 6 бронемашин, 25 орудий, 28 тракторов-тягачей, 240 автомашин, 25 паровозов, 40 платформ, более 100 вагонов и цистерн, 5 складов и другие трофеи.

Стремительно продвигаясь вперёд, наши части срывают попытки немцев насильно угнать мирных жителей. В одном районе наши бойцы освободили несколько больших групп советских граждан, общей численностью в 25 тысяч человек, которых немцы угоняли на каторжные работы в Германию.

На Витебском направлении наши войска продолжали наступление и, продвигаясь вперёд, заняли свыше 290 населённых пунктов. Бойцы Н-ского соединения уничтожили 700 гитлеровцев и захватили 15 орудий, 40 пулемётов, 2 склада боеприпасов и различное военное имущество. Западнее Смоленска противник, опираясь на выгодные естественные рубежи: реки, овраги и высоты, оказывал упорное сопротивление. Наши войска, отбрасывая немцев на запад, продвинулись вперёд до 15 километров, овладели многими населёнными пунктами и несколькими железнодорожными станциями.

Лётчики Краснознамённого Балтийского флота потопили в Балтийском моретранспорт противника водоизмещением в 8 тысяч тонн.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Каменец-Подольскойобласти, 11 сентября взорвал следовавший на запад немецкий поезд с награбленным у населения зерном. В это время к месту крушения подошёл встречный эшелон свойсками и с хода врезался в обломки взорванного товарного состава. Полностью разбиты 2 паровоза, 15 вагонов с хлебом и 29 классных вагонов. Двое суток немцы расчищали и восстанавливали пути. Партизанская разведка установила, что из-под обломков вагонов было извлечено много убитых и раненых гитлеровцев.» (14782).

27 сентября 1943 года девяносто самолетов из 1-й ГСАД (7-я Воздушная Армия) и нескольких североморских авиаполков совершили массированный налет н аэродром Луостари. Советские источники утверждают, что немцы были застигнуты врасплох и не успели поднять в воздух ни одного самолета. Потеряв 5 машин, советская авиация уничтожила на земле 20 немецких самолетов. Немецкие источники утверждают, что в тот день потери составили только 12 машин (2691).

27 сентября 1943 по приказу наркома ВМФ Н.Кузнецова была проведена очередная воздушная операция против Констанцы. Участвовали в ней летчики 36-го МТАП, которым командовал Герой Советского Союза п/п-к А.Ефремов. Для выполнения задания он отобрал шесть наиболее подготовленных экипажей и выделил еще один для последующего о фотоконтроля результатов рейда. Возглавил группу зам. командира полка п/п-к Ш.Бидзинашвили, который начал войну во главе 1-го МТАП на Балтике, уже в 1941 г. был удостоен двух орденов Красного Знамени, но по до сих пор не выясненным причинам через два года оказался на другом флоте и на более низкой должности. Согласно выписке из журнала боевых действий 36го МТАП, в 11.00 с аэродрома Геленджик поднялись семь торпедоносцев А-20. В экипаж Ш.Бидзинашвили входили штурман полка гв. к-н Ш.Кордонский, стрелок мл. с-т П.Бородин И и радист с-т А.Кузнецов. Известен состав и других экипажей: "командир м-р А.Фокин, штурман кн Г.Писарев, стрелок радист ст.л-т В.Андреев; командир кн В.Левашов, штурман лт В.Ярыгин, стрелок-радист мл.с-т М.Еремеев; командир ст. л-т В.Рукавицын, штурман мл.лт П.Поярков, стрелок-радист старшина Г.Вертюков; командир с-т. лт А.Рыхлов, штурман ст. л-т А.Клюшин, стрелок радист В.Степашко; командир мл. л-т М.Дюков, штурман л-т И.Недужко, стрелок радист с-т П.Миронов. Седьмой машиной командовал л-т Б.Маслов, а его штурманом был л-т М.Жосан. Большая часть летчиков имела на своем счету по 150-170 боевых вылетов, причем Фокин участвовал в налетах на Берлин в августе 1941 г. Кордонский в июле-августе того же года отличился при налетах на Плоешти (2694). Операция была задумана очень дерзко. Самолетам предстояло пройти над морем более 800 км без истребительного прикрытия и нанести удар по хорошо защищенному объекту. Поэтому ставка делалась на внезапность. Для обеспечения скрытности экипажи на маршруте радиообмен не вели. Торпедоносцы первое время шли на высоте 500-600 м, а затем еще более снизились. Так как предполагалась возможность радиолокационного обнаружения, самолеты несколько раз меняли курс, имитируя атаку на болгарский порт Бургас, затем отвернули на север и пошли на реальную цель. Однако трагический исход рейда предопределила неожиданная встреча на подлете к Констанце с немецкой летающей лодкой. Противник был оповещен о приближении советских самолетов и успел задействовать все имеющиеся силы для отражения налета. Выйдя к порту, "Бостоны" натолкнулись на сильный зенитный огонь береговых батарей и кораблей, а в воздухе их атаковали новейшие румынские истребители YАR 80 из 53-й эскадрильи (2694). Оценки итогов этого налета по советским данным и данным румын и немцев расходятся кардинально. В боевом донесении штаба 36-го МТАП говорится, что экипажи Бидзинашвили и Фокина потопили по транспорту, а Рукавицына и Рыхлова по миноносцу. Источники противной стороны не подтверждают какие-либо потери плавсредств и боевых кораблей. Много неясного и в оценке потерь торпедоносцев. По официальным советским данным, над целью погибли самолеты Бидзинашвили и Дюкова, а машина В.Левашова была подбита и ушла в сторону моря, но над Крымом ее уничтожили немецкие истребители. Во всяком случае, на свою базу вернулся только один самолет, и еще один смог дотянуть до другого кавказского аэродрома, где совершил вынужденную посадку, имея более 300 пробоин. Румыны претендуют на то, что в районе базы их истребители сбили три Ил-4 (!?), а зенитки два таких же самолета. Еще один торпедоносец был подбит и сел на вынужденную, причем летчик и штурман застрелились, а стрелок попал в плен (имеется в виду экипаж Дюкова) (2694).

September 27, 1943: General withdrawal of all German forces in the Ukraine to positions on the west bank of the Dnepr river (3819).

27 сентября 1943 все немецкие силы были отведены за Днепр (3819).

Внешняя политика:

27 сентября 1943 года было получено:

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ

1. Я обдумывал нашу встречу глав правительств в Тегерана Должны быть проведены надежные подготовительные мероприятия для обеспечения безопасности в этом до некоторой степени слабо контролируемом районе. Поэтому я вношу на Ваше рассмотрение предложение, чтобы я провел в Каире приготовления в отношении размещения, безопасности и т. д., которые обязательно будут замечены, несмотря на все явные усилия сохранить их в тайне. Потом, возможно лишь за два или за три дня до нашей встречи, мы бросим британскую и русскую бригады вокруг подходящего района в Тегеране, включая аэродром, и будем держать этот район абсолютно закрытым до тех пор, пока мы не закончим наших бесед. Мы не будем ставить в известность Иранское Правительство и не будем делать никаких приготовлений для нашего размещения, пока не наступит этот момент. Нам, конечно, будет необходимо контролировать абсолютно все исходящие сообщения. Таким образом, мы будем, иметь эффективную ширму от мировой прессы, а также от каких-либо неприятных людей, которым, мы не так нравимся, как должны были бы нравиться.

2. Я предлагаю- также, чтобы во всей будущей переписке по этому вопросу мы пользовались выражением “Каир-Три” вместо Тегерана, который должен быть похоронен, а также, что условным обозначением для этой операции должно быть слово “Эврика”, являющееся, как ж полагаю, древнегреческим. Если у Вас имеются другие соображения, дайте мне знать, и мы тогда сможем изложить их Президенту. Я еще ничего не сообщил ему по этому вопросу (7430).

27 сентября 1943 вышло Постановление ГКО О№ 4205 заключении договора на техническую помощь с американской фирмой "Дженерал Электрик".РГАНИР, Фонд ГКО, д. 153, лл. 119 (11012).

За рубежом:

27 сентября 1943 ВМС США официально прекращают свою программу создания планеров- амфибий, придя к выводу, что планеры нецелесообразны для высадки сил Корпуса морской пехоты США на плацдармы (20376).

27–28 сентября (ночь) 1943 678 британских бомбардировщиков и 5 "Летающих крепостей" B-17 ВВС США наносят удар по Ганноверу, Германия, в основном поражая открытые сельские районы и деревни к северу от города. Тридцать восемь британских самолетов (5,6 процента сил) и один B-17 потеряны (20376).

27–28 сентября (ночь) 1943 налет 27 других британских бомбардировщиков на Брауншвейг проразил 218 человек при потере одного Ланкастера (20376).

27–28 сентября (ночь) 1943 немецкий ас ночных истребителей гауптман Ханс-Дитер Франк погиб в столкновении с другим ночным истребителем над Ганновером поздно вечером 27-го; его счет составляет 55 побед на момент его смерти (20376).

September 27, 1943. P-47s with belly tanks go the whole distance with Eighth Air Force bombers for a raid on Emden, Germany (1089).

27 сентября 1943 Р-47 с подвесными баками сопровождали английские бомбардировщики в ходе всей операции по бомбежке Эмдена в Германии (1089).

27 сентября в 1943 году после выхода из войны Италии Германия и Япония опубликовали декларацию, в которой подтверждалась верность двух держав Тройственному Пакту (14782).

27 сентября в 1943 году (27 сентября – 9 октября) 22 немецкие подводные лодки неудачно атаковали англо-американские конвои в Северной Атлантике. Было потеряно 7 лодок и потоплен эскадренный миноносец (14782).

27 сентября 1943 началось антигитлеровское сопротивление в Неаполе (3481).

27 сентября 1943 по приказу Чан Кайши казнен Мао Цземинь, брат Мао Цзедуна (4962).

Авиапромышленность:

28 сентября 1943 г. вышел акт по государственным испытаниям Ил-2И (зав. № 7581) производства завода № 1, в котором отмечалось, что: << Самолеты Ил-2И могут быть использованы для борьбы только с некоторыми типами бомбардировочных и транспортных самолетов противника, имеющих сравнительно небольшие скорости (He-111, Fw-200, Ju-87, Ju-52) на высотах ниже 4000 м, однако самолеты Fw-200 могут уходить от атак Ил-2И набором высоты за счет лучшей скороподъемности. Ил-2И может атаковать более скоростные бомбардировщики Ju-88 и Do-215 только случайно, так как последние, за счет большей скорости, всегда имеют возможность уйти от Ил-2И. Вести активную борьбу с истребителями противника самолет Ил-2И не может" (7442).

То есть Ил-2И как истребитель бомбардировщиков и транспортных самолетов явно не состоялся, а все главные качества чистого штурмовика - потерял (7442).

Поскольку к этому времени немцы практически не применяли на восточном фронте современные бомбардировщики с высокими летными данными и мощным оборонительным вооружением (главным образом модификации Ju88), сделав упор на использовании истребителей-бомбардировщиков Fwl90G и истребителей-штурмовиков Fwl90F, для борьбы с которыми вполне подходили стоявшие на вооружении "лавочкины" и "Яковлевы", то интерес военных к бронированному истребителю фактически исчез. В акте утверждения отчета по государственным испытаниям Ил-2И Главнокомандующий ВВС КА А.А.Новиков наложил резолюцию: м Считать, что дальнейшая постройка Ил-2И в варианте истребителя и установка мотора АМ-42 (Постановление ГКО № 3336 от 17,05.43 г.) на истребительный вариант Ил-2 нецелесообразна" (7442).

С.В.Ильюшин понял, что работу по Ил-1 АМ-42 следует доворачивать под создание нового маневренно-скорост-ного двухместного бронированного штурмовика (7442).

Кроме того, С.В.Ильюшин предложил имеющийся задел по Ил-2 АМ-42 использовать для постройки штурмовика в варианте артиллерийского разведчика и корректировщика, дополнительно оборудовав его серийной турель-ной фотоустановкой с двумя АФА, и в таком виде предъявить на госиспытания. Однако решения руководства не последовало, и самолет в этом виде не доводился (7442).

Отказ от разработки одноместного варианта штурмовика с мотором АМ-42 мог быть не совсем оправданным (7442).

28 сентября 1943 вышло постановление ГКО N 4210 об организации переоборудования Ла-5 в учебные двухместные с двойным управлением (945,166).

К 28 сентября 1943 г закончили статические испытания опытной моторамы, разработанной на авиарембазе № 405 для замены BMW-132 на М-62ИР на трофейных Ю-52. В октябре-ноябре велась переделка одного “юнкерса” под пару М-62ИР, но неизвестно, была ли она завершена. По-видимому, в связи с увеличением количества трофейных двигателей и освоением у нас производства запчастей к ним интерес к подобной модификации угас (6393).

28 сентября 1943 состоялось заседание коллегии НКАП о поточных методах производства (1739).

28 сентября 1943 года вышел приказ № 462 НКАП

Филиал ЦИАМ из Уфы перевести в Москву (8924).

Другие оборонные отрасли:

28 сентября 1943 года вышел приказ НКВ № 499с

Приступить к подготовительным работам по восстановлению завода оптического стекла в Изюме, временно присвоив ему № 354ф (6417, 101).

28 сентября 1943  г. выходит Приказ НКВ №  499с о реэвакуации ЗОС: «Приступить к подготовительным работам по восстановлению завода оптического стекла в Изюме, временно присвоив ему № 354ф.

Возобновить в ноябре 1943  г. производство оптического стекла на базе бывш. завода №  354 в Ленинграде с присвоением этому заводу № 586 (22791)».

28 сентября 1943 года завод № 627 предложил проект тяжёлого танка ТЭТ с электрической трансмиссией. Первый его вариант имел боевую массу 50–52 тонны, толщина лобового листа корпуса составляла 150 мм, а максимальная скорость — 35 км/ч. В качестве вооружения предполагалось использовать пушку А-19 (здесь подразумевалась Д-25Т). Второй вариант был ещё более монструозным: его боевая масса составляла 64–66 тонн, а толщина лба корпуса и башни — 180 мм (17756).

28 сентября 1943 вышло Распоряжение ГКО № 4206 [О мерах по обеспечению своевременного пуска в 1943 г. коксовой батареи № 1 Челябинского металлургического завода.] (7096, 120-121).

28 сентября 1943 г. вышло Постановление ГКО № 4208 «О восстановлении и строительстве новых объектов научно-испытательного полигона ГБТУ КА» (Д. 216. Л. 192–194).

28 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4209 О плане и сроках восстановления освобожденных участков железных дорог. (7096, 127-133).

28 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4211 [О продлении движения городского транспорта и населения в Москве до 1 часа ночи.] (7096, 135).

28 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4214 Об образовании Донбасского корпусного, Смоленского дивизионного районов ПВО и о разукрупнении Воронежского корпусного и Ряжско-Тамбовского дивизионных районов Западного фронта ПВО. (7096, 139-140).

28 сентября 1943 Сдан флоту двенадцатый БМО (10671).

28 сентября 1943 СТК ДД зачислили в состав Черноморского флота, но из-за конструктивных недостатков катер в боевых действиях участвовал, а в 1946 г. был исключен из состава флота (10675).

Армия:

28 сентября в 1943 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В течение 28 сентября на Кременчугском направлении наши войска продолжали развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 20 километров, овладели районными центрами Полтавской области Глобино, Градижск, а также заняли свыше120 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Васютинцы, Москаленки, Матвеевка, Еремеевка, Гусиное, Жовнин, Лялинцы, Николаевка, Пугачёвка, Морозовка, Пронозовка, Борисы, Твердохлебы, Погребы, Доновка, Миловидовка, Омельник, Запсилля, Дмитривка, 3олотнище и железнодорожные станции Глобино, Рублёвка, Голещина, Потоки.

На Киевском направлении наши войска продолжали вести наступательные бои и заняли на левом берегу реки Днепр крупные населённые пункты Навозы, Сивки, Сорокошичи, Ново-Глыбов, Старо-Глыбов, Окуниново, Ошитки, Новосёлки, Чернин, Тарасовичи, Сваромье, Староселье, Осещино, Погребы, Бортничи, Гнедынь, Рудяков, Гусенцы, Яшники, Пидсинне, Андруши, Козинцы, Вьюнище, Цыбли, Городище, Комаровка, Решётки, Лепляво, Калеберда, Прохоровка, Бубновская Слободка, Бубново, Домантов, Коробовка, Красное, Самовицы, Мутыхи.

На Гомельском направлении наши войска, продолжая развивать наступление, продвинулись вперёд от 10 до 15 километров и овладели районным центром Орловскойобласти Красная Гора, а также заняли свыше 200 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Белая Дубрава, Клиевичи, Батуровка, Любовша, Верхличи, Яловка, Неглюбка, Святский, Ириновка, Демьянки, Носовичи, Терюха, Гута, Новые Ярыловичи, Клубовка, Александровка 2-я, Сусловка и железнодорожные станции Закопытье, Зябровка, Терюха.

На Могилёвском направлении наши войска продолжали развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 25 километров, овладели городом Мстиславль, городом Климовичи, городом Костюковичи, а также заняли более 500 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Староселье, Городец, Самсоны, Кадино, Мигновичи, Железники, Кодоино, Платкова, Каськова, Осетище, Дубровка, Надейковичи, Студенец, Короблёво, Кулишовка, Полошково, Осмоловичи, Автуховка, Антоновка, Червонная Слобода и железнодорожные станции Осва, Шестеровка, Коммунары, Осмоловичи, Климовичи.

На Витебском направлении наши войска, продолжая развивать наступление, продвинулись вперёд от 10 до 20 километров и заняли свыше 300 населённых пунктов, в том числе районный центр Смоленской области Красное, крупные населённые пункты Боярщина, Ракитня, Заики, Тубольцы, Лоси, Заозерье, Архиповка, Заложье, Лобы, Голынки, Анцыпорово, Большая Добрая, Буяново, Речицы, Полянки и железнодорожные станции Лелеквинская, Ухабное, Плоская, Башутка, Гусино.

В течение 27 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 39немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 71 самолёт противника.

На Кременчугском направлении наши войска продолжали наступление. Немцы, стремясь задержать продвижение советских войск, переходили в контратаки. Отбрасывая противника, наши бойцы продвинулись вперёд до 20 километров и заняли свыше 120 населённых пунктов. Части Н-ского соединения уничтожили 900 немецких солдат и офицеров, сожгли и подбили 11 танков и самоходных орудий противника. На другом участке наши подразделения, стремительно преследуя немцев, вышли к Днепру. Гитлеровцы не успели переправиться на правый берег реки. Часть из них уничтожена, а остальные сдались в плен.

Наша авиация подвергла бомбардировке скопления немецких войск и техники противника на правом берегу Днепра. Уничтожено несколько танков и до 200 автомашин противника с войсками и грузами. В воздушных боях советские лётчики сбили 41 немецкий самолёт.

На Гомельском направлении части Н-ского соединения, овладев лесным массивом, вышли к реке Беседь. Сломив сопротивление противника, советские бойцы переправились через реку и овладели рядом укреплённых пунктов. На другом участке наша подвижная группа вырвалась далеко вперёд и дезорганизовала оборону противника. Подошедшие основные силы Н-ского соединения нанесли немцам сильные удары и выбили их из многих населённых пунктов. Уничтожено свыше 1.000 вражеских солдат и офицеров. Захвачено 16 орудий, 7 миномётов, 120 пулемётов, 400 автоматов и несколько складов с военным имуществом. Взяты пленные

На Могилёвском направлении, противник пытается закрепиться на выгодных рубежах, но под натиском наших войск вынужден оставлять одну позицию за другой. Развивая наступление, наши войска в течение дня заняли более 500 населённых пунктов, в том числе город Мстиславль, город Климовичи, город Костюковичи. Бойцы Н-ского соединения, стремительно продвигаясь вперёд, разгромили полк немецкой пехоты. Захвачены большие трофеи, в числе которых 26 орудий, склад боеприпасов, склады с зерном и военным имуществом. На другом участке наши подвижные отряды обходным манёвром окружили и разгромили отступающую колонну войск противника. Захвачены пленные и трофеи.

На Витебском направлении противник, отступая под ударами наших войск, минирует дороги, уничтожает переправы и взрывает мосты. Советские войска, преодолевая сопротивление противника, успешно продвигались вперёд и заняли свыше 300 населённых пунктов и несколько железнодорожных станций. Бойцы Н-ского соединения уничтожили до батальона гитлеровцев и захватили 12 орудий, 43 пулемёта, склад с зерном и другие трофеи.

Авиация Черноморского флота наносила удары по скоплениям немецких войск на Таманском полуострове и плавсредствам противника в Керченском проливе. Потоплены две сухогрузных, одна нефтеналивная и несколько десантных барж. Уничтожено до батальона гитлеровцев и не менее 100 автомашин противника. В воздушных боях сбито 10 немецких самолётов.

Разведчики партизанского отряда имени Кутузова, действующего в одном израйонов Минской области, установили, что немцы угоняют на каторгу в Германию большую группу советских граждан. Партизаны устроили у дороги засаду и напали на конвой. 38 гитлеровцев были у биты, а остальные разбежались. Освобождено свыше 900 мирных советских жителей.

Отступая под ударами Красной Армии, немецко-фашистские захватчики творят неслыханные злодеяния над мирными жителями сёл и деревень Украины.

21 сентября, отступая из населённых пунктов Рублёвка, Луковщина, Ежокивка, Чутовка и других сёл Полтавской области, немцы самым бесчеловечным образом выгнали всех жителей. Они перестреляли из автоматов принадлежащий колхозникам скот, а все сёла сожгли.

Под конвоем гитлеровцы гнали жителей до совхоза Стеховка, Гробиновского сельсовета, Полтавского района. В этом совхозе фашистские бандиты облили бензином и сожгли все повозки с имуществом колхозников. Затем немцы загнали свыше 400 человек мужчин, женщин и детей в помещение школы. Гитлеровские изверги в течение часа стреляли в окна школы из автоматов и бросали гранаты. Фашистские палачи не обращали внимания на душераздирающие крики и вопли женщин и детей. Учинив эту зверскую расправу над беззащитным и ни в чём не повинным населением, фашистские убийцы облили здание школы бензином и подожгли его. Оставшиеся в живых взрослые и дети выбрасывались из окон горящего здания. Почти все они были расстреляны. Удалось спастись только двум колхозникам: Литовченко П.М. и Потапенко Г.П.» (14783).

28 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4210 [О мерах по повышению эффективности использования авиации.] (7096, 134-134об.).

28 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4210

В целях повышения эффективности использования авиации, Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Довести состав авиационных полков, имеющих на вооружении одномоторные (истребители и штурмовики) самолеты, до 40 самолетов, имея в каждом авиаполку 3 эскадрильи, состоящие каждая из трех звеньев по четыре самолета (2 пары) и звено командира авиаполка в составе 4 самолетов.

Кроме того, в каждом авиаполку на одномоторных самолетах иметь по одному учебно-тренировочному самолету с двойным управлением для поверки техники пилотирования и тренировки летного состава и по одному самолету связи типа У-2.

2. В авиаполках, вооруженных самолетами Як-9. иметь по одной авиаэскадрильи самолетов Як-9 с 37 мм пушкой и 2 эскадрильи самолетов Як-9 обычного типа или Як-7 и Як-1.

3. Обязать Командующего ВВС Красной Армии (т.Новикова) по мере вывода авиаполков в резервен на пополнение, доукомплектовывать их до 40 самолетов каждый.

4. Обязать НКАП (т.Шахурина) обеспечить выпуск боевых самолетов с двойным управлением для поверки техники пилотирования и тренировки летного состава. Количество самолетов с двойным управлением, подлежащих выпуску с заводов НКАП по месяцам, установить совместно с Командующим ВВС Красной Армии.

5. Для обнаружения воздушного противника и заблаговременного предупреждения истребительной авиации ввести в состав действующих воздушных армий по две радиоустановки типа "Редут" и дополнительно по две радиостанции РСБ для сети наведения.

6. Обязать т.Воронова для укомплектования воздушных армий радиоустановками типа "Редут" выделить ВВС Красной Армии до 1 января 1944 года 16 радиоустановок.

7. Обяэать начальника связи Красной Агамии (т.Пересыпнина в срок до 1 декабря 1943 года выделить для ВВС Красной Асмни 6<Z радиостанции типа РСБ на автомашинах типа "Виллис" с подготовленным личным составом для их обслуживания.

8. Обязать Командующего ВВС Красной Армии (т.Новикова) разработать и представить на утверждение Народного Комиссара Обороны штат авиаполков 40 самолетного состава.

9. Обязать начальника Генерального Штаба Красной Армии совместно с Командующим ВВС Красной Армии отдать необходимые организационные указания во исполнение настоящего постановления.

10. Контроль исполнения за т.Маленковым (19434).

28 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4212 О сформировании одной гвардейской пушечной артиллерийской дивизии РГК, одной гвардейской гаубичной артиллерийской бригады РГК и одной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады РГК на Западном фронте.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 153, лл. 136 (11012).

28 сентября 1943 вышло Постановление ГКО № 4213 О сформировании одной пушечной артиллерийской дивизии РГК на Калининском фронте.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 153, лл. 137-138 (11012).

С 28 сентября по 6 октября 1943 состоялась Ельнинско-Дорогобужская операция - часть Смоленской операции Западного фронта. Продвинулись на 35-40 км захватив Ельню и Дорогобуж (2438,228).

28 сентября 1943 согласно сообщению Совинформбюро а подвергла бомбардировке скопление войск и техники на правом берегу Днепра, уничтожив несколько т и 200 а/м, а в воздушных боях было сбито 41 с (438,885).

28 сентября 1943 группа торпедоносцев во главе с п Бардзинашвили совершила дерзкий налет на Констанцу, прорвались в порт под огнем ЗА и сбросили торпеды с 20 м, торпедировав миноносец и транспорт (438,885).

Жизнь и внутренняя политика:
