1942

Авиапромышленность:

К началу 1942 г. прекратилось производство самолетов в районах Запада, Северо-Запада, Северного Кавказа и Юга и резко сократилось в районах Центра, в то же время в восточных районах оно увеличилось в несколько раз. По выпуску валовой авиационной продукции в системе НКАП в 1942 г. удельный вес восточных районов составил примерно три четверти.

В 1940 г. в СССР выпускалось 26 типов самолетов, в том числе: истребителей - 11, бомбардировщиков - 8, транспортных - 2, учебных - 5. Во время войны некоторые устарелые типы самолетов были сняты с производства и заменены новыми, более эффективными. Уже в первом военном полугодии началось массовое производство усовершенствованных типов самолетов, в частности, штурмовиков Ил-2, пикирующих бомбардировщиков Пе-2 и истребителей ЛаГГ-3 (24305).

К началу 1942 г. был налажен серийный выпуск мотора М-82А в больших количествах на заводе №19 (Молотов, ныне – Пермь), а на заводе №16 (Казань) – предположительно, к концу этого года.

Двигатели этой модификации устанавливались на самолетах:

- истребитель Поликарпов И-185 (самолет «И», первый полет 21.07.41 г., мощность на I границе высотности 1600 л.с., на II границе – 1390 л.с., опытный);

- дальний бомбардировщик Ильюшин Ил-4 (ДБ-3ф 2М-82), первый полет 08.09.41 г., 10.01.42 г. (по др. данным – 10.02.42 г., в серии с конца 1942 г. и до восстановления поставок мотора М-88 в нужных объемах);

- истребитель Микоян и Гуревич МиГ-3 М-82 (И-210, «ИХ», ноябрь 1941 г., опытный);

- пикирующий бомбардировщик и разведчик Туполев «103В» (15.12.41 г., в серии с марта 1942 г. под обозначением Ту-2);

- истребитель Лавочкин ЛаГГ-3 М-82 (считался модификацией серийного ЛаГГ-3, в проектировании которого конструкторы Горбунов и Гудков участвовали, а в этом самолете – нет, первый полет состоялся в начале 1942 г., в серию не запущен по причине дефектов самолета, они были устранены на самолете Ла-5, который считался новым типом, см. ниже);

- истребитель Яковлев Як-7 М-82 (23.01.42 г., опытный);

- истребитель Горбунов ЛаГ-5 (модификация серийного ЛаГГ-3, выполненная на заводе № 31 под руководством В.П. Горбунова в середине 1942 г., прошел испытания с удовлетворительной оценкой, но в серию не запускался, т.к. на заводе № 21 дефекты, отмеченные на ЛаГГ-3 М-82А были устранены и он был запущен в серию под обозначением Ла-5);

- истребитель Лавочкин Ла-5 М-82А (середина 1942 г., головной облетан в середине 1942 г.);

- пикирующий бомбардировщик Пе-2 № 19/31 (первый полет 21.07.42 г., в ходе испытаний были выявлены многочисленные дефекты, ухудшение эксплуатационных качеств, (особенно по ВМГ, предположительно в ходе испытаний на этом самолете моторы заменены на М-82Ф, с которыми позже была построена малая серия – см. ниже);

- Пе-8 и др.

Моторы М-82 первых серий имели много серьезных производственных дефектов (отсутствие строевой эксплуатации затрудняло их выявление и соответственно своевременную отработку). В 1941 – первой половине 1942 гг. проводились лишь отдельные специальные испытания моторов. В частности, по самолету Пе-2 № 19/31, который совершил первый полет по программе ЗИ 21.07.42 г.:

- выброс масла через суфлеры приводил к заклиниванию двигателей;

- скопление масла в головках нижних цилиндров вызывало жесткий удар поршней и обрыв головок;

- был чрезмерным расход свечей ВГ-12 (ресурс – 5…6 моточасов);

- плохо работало управление форсажом, что грозило отказом мотора при превышении времени его использования;

- плохо работал высотный корректор;

- эксплуатация мотора была более сложной по сравнению с М-105.

Ресурс двигателя был назначен 100 ч до 1-й переборки. Но моторы первых серий, как правило, его не отрабатывали.

(23571).

К началу 1942 г. в 65-м шап ВВС МВО были проведены испытания ракетных снарядов М-13 от гвардейских минометов стрельбой с самолетов Ил-2. В докладе от 4 января 1942 г. командующего ВВС МВО генерал-майора Сбытова на имя командующего ВВС КА и заместителя наркома обороны генерал-полковника Жигарева отмечалось, что «в 65-м шап мною была проведена установка и испытание в боевых условиях на самолете Ил-2 РС типа М13 (системы Костикова — 42 кг). На каждую плоскость самолета подвешивалось по 2 РС-82 или РС-132 и по 2 М13. Испытания показали, что самолет в полете и при стрельбе ведет себя нормально, а действия М13 дают исключительно большую эффективность. Взрыватели ставились от авиабомб».

Копия доклада была направлена начальнику авиационного отдела Оперативного управления Генерального штаба Красной Армии генерал-майору Викуленкову.

Как следует из доклада командира 65-го шап подполковника Витрука по результатам испытаний М-13, основными вариантами загрузки Ил-2 являлись: 4 снаряда М-13, 4 РС-132 или РС-82 и 4 бомбы типа ФАБ-50. Использовались взрыватели типа АМ-А с переходной втулкой. Ветрянка контрилась проволокой за лопасть ветрянки.

По мнению старшего лейтенанта Торева, ракетный снаряд М-13 при действии по технике и живой силе действует весьма эффективно. По сравнению с ракетным снарядом типа РС-132 снаряд М-13 «при отрыве от самолета создает торможение на плоскость сильнее и снижение по траектории больше». То есть при пуске М-13 с той же высоты, что и РС-132, снаряд «ложится по дистанции ближе».

Применяя М-13 по автомашинам численностью около 30 единиц, Торев уже первым снарядом попал «метров в 30 от головы колонны, и 3 машины от волны разрыва были перевернуты за дорогу». Второй снаряд попал точно в середину колонны. Было видно, как летят щепки и осколки от автомашин, «а в том месте, где была автомашина, после разрыва РС ничего не осталось». Последние «2 больших РС» старший лейтенант Торев «бросил по деревне, где было много пехоты и автомашин». Снаряд М-13 «попал точно в цель и задел дом, который тоже раскатило по бревнам, наблюдался пожар и взрывы».

Летчик Болгов выполнял пуски М-13 с дистанции от 600 до 300 м. В одном из полетов Болгов сделал залп из двух М-13 на цель из 7 груженых автомашин, подходивших к передовой. Первый снаряд разорвался в 1,5—2 м сбоку головной машины, а второй снаряд попал точно в середину колонны. Благодаря тому, что «машины были в движении и атака была произведена в лоб, задние на полном ходу наезжали одна на одну после того, как передняя была разбита». Второй снаряд уже разнес все машины. Было хорошо видно, что «струя пламени, снежной пыли и осколков от машин в момент разрыва РС летит до 50 м во все стороны».

В ряду основных выводов указывалось следующее: «Для более эффективного действия самолета штурмовика Ил-2 по танкам, автомашинам и живой силе противника желательно применять РС М-13, так как последние имеют исключительно большой эффект по уничтожению танков, автомашин и живой силы противника. При этом нагрузку можно рекомендовать такую: РС М-13 — 4 шт., РС-132 или РС-82 — 4 шт., бомб ФАБ-50 или равных им — 4 шт., пушки ВЯ и патронов — полностью. Практикой подтверждено, что такой вариант нагрузки наиболее удобен».

Поскольку рассеивание ракетных снарядов типа РОФС-132 и М-13 было меньше, чем у осколочных снарядов РОС-132, а их баллистика совпадала с баллистическими характеристиками пуль пулемета ШКАС, то эти боеприпасы можно было эффективно применять по малоразмерным целям. При этом в ходе атаки цели сначала открывался огонь из пулеметов, для чего патронные ленты снаряжали трассирующими пулями. Учитывалась боковая поправка на снос ветром, выбиралось упреждение по дальности. После этого выполнялся пуск ракетных снарядов (17500).

К началу 1942 г. основной противник нашего Як-1 на фронте - истребитель Мессершмитт Вf.109F - начал выпускаться с мотором DB-60IЕ, более мощным, чем DB-601 N. К моменту нападения Германии на СССР на Восточном фронте находилось всего около 150 машин модификации "F", при этом они составляли 60 % самолетного парка Люфтваффе. Широкое применение этих истребителей на востоке началось с октября 1941 г.

Новый мотор дал немецкому самолету еще большее преимущество в скорости (более чем на 40 км/ч) перед Як-1. Для сравнения можно привести следующие данные: испытанный в НИИ ВВС в начале 1942 года ВГ. 109F-1 с мотором DB-601N имел скорость на 19-27 км/ч больше скорости Як-1. Применение зимой на Як-1 лыжного шасси увеличивало эту разницу до 60 км/ч (и более). Быстро исправить положение можно было только тем же способом, а именно увеличить мощность мотора. Ситуация в моторостроении была такова: к началу 1942 г. в КБ В.Я. Климова был разработан и проходил испытания мотор М-107, который во многом отличался от серийно выпускавшегося М-105ПА. Внедрение и доводка М-107 потребовали бы много времени; кроме того, он неоднократно из-за различных дефектов снимался с испытаний (прошел их лишь к 19 сентября 1942 г.).

Мотор М-105ПА уже имел одну степень форсирования. В августе 1941 г. на Як-1 был введен форсажный взлетный режим с ручным управлением от рычага на левом пульте кабины пилота. Этот режим достигался увеличением давления наддува с 910 до 950 мм рт.ст. (его разрешалось использовать только на взлете, до высоты 200 м и не более пяти минут) (12048).

Другие оборонные отрасли:

К началу 1942 г. сотрудники НИИ-6 НКБ М. Я. Васильев, З. В. Владимирова и Н. С. Житких спроектировали и практически отработали первый в СССР кумулятивный снаряд для 76-мм полковых пушек. Снаряд имел конусную выемку, облицованную стальной оболочкой, и авиационный головной взрыватель мгновенного действия АМ-Б. Снаряжался снаряд мощным взрывчатым веществом — сплавом 70/30 (70% тротила, 30% гексогена). На испытаниях снаряд надежно пробивал 100-мм броню по нормали и 60-мм под углом 30° к нормали. Снаряд был принят на вооружение и с мая 1942 г. производился серийно до конца войны.

Действие кумулятивного боеприпаса заключалось в следующем. За счет наличия в заряде взрывчатого вещества кумулятивной выемки при его подрыве формировалась направленная от вершины выемки к ее основанию кумулятивная струя из металла облицовки выемки и продуктов взрыва боевого заряда. Мощный удар такой струи по броне танка приводил к образованию пробоины. Забро- невое действие сводилось к поражению экипажа, инициированию детонации боеприпасов, воспламенению горючего или его паров.

Учитывая опыт НИИ-6, одновременно в ГСКБ-47, ЦКБ-22 и СКБ-35 развернулись масштабные работы по практической отработке надежных конструкций кумулятивных авиационных бомб небольшого калибра, пригодных для массового производства. Малый вес и габариты кумулятивных бомб позволяли обеспечить (за счет их большого количества на борту боевых самолетов) высокую вероятность попадания бомбы в цель малых размеров — в несколько раз большую по сравнению с основными типами осколочных и фугасных бомб, применяемых в бомбардировочной и штурмовой авиации против танков. Таким образом, становилось возможным резко повысить эффективность авиации при действии по бронетехнике.

Одновременно с противотанковыми авиабомбами совместными усилиями НИИ-3 и НИИ-6 отрабатывался ракетный бронебойный снаряд с кумулятивной боевой частью калибра 82 мм — РБСК-82. Причем на полигонные испытания в филиале НИП АВ ВВС этот снаряд поступил даже раньше, чем первый «летный» прототип противотанковой бомбы (17500).

К началу 1942 г. перевозка людей и оборудования заводов НКТанкпром в общих чертах завершилась. Но с вывозом эвакуируемого оборудования и людей трудности не закончились. Необходимо было в самые сжатые сроки организовать производство на новом месте. Здесь танкостроительным заводам помогло то, что конечными пунктами эвакуации были назначены крупные заводы Урала и Сибири, имевшие собственную солидную производственную базу. Некоторые из них имели к тому же значительные пустующие производственные площади. Конечно, это не избавляло полностью от необходимости возводить новые цеха. Но их строительство шло по упрощённым стандартам с расчётом на краткосрочную эксплуатацию (19507).

К началу 1942 г. перевозка людей и оборудования танковых заводов в общих чертах завершилась. Но с вывозом эвакуируемого оборудования и людей трудности не закончились. Необходимо было в самые сжатые сроки организовать производство на новом месте. Здесь танкостроительным заводам помогло то, что конечными пунктами эвакуации были назначены крупные заводы Урала и Сибири, имевшие собственную солидную производственную базу. Некоторые из них имели к тому же значительные пустующие производственные площади. Конечно, это не избавляло полностью от необходимости возводить новые цеха. Но их строительство шло по упрощѐнным стандартам с расчѐтом на краткосрочную эксплуатацию. Надо сказать, что начать выпуск продукции заводам удалось в самые кратчайшие сроки. В целом к марту 1942 г. все основные заводы НКТП превзошли свой уровень производства на старом месте. Произошло это, во-первых, благодаря использованию производственных мощностей принимающих предприятий, а во-вторых, благодаря перестройке технологии производства. Но тот вред, который эвакуация нанесла промышленности, не исчерпывался только лишь потерянным временем из-за остановленного производства. Что касается потери кадров, то НКТП удалось восполнить их количественно, но не качественно, так как почти все новые работники наркомата представляли собой неквалифицированную рабочую силу. Потери оборудования частично были восполнены за счѐт предприятий, на которые эвакуировали заводы, частично – за счѐт присвоения так называемых “бездокументных грузов” (грузов, чью принадлежность установить было невозможно), которые тогда в большом количестве можно было найти на железной дороге. Другим негативным последствием эвакуации стало нарушение снабжения и распад системы хозяйственных связей, существовавшей к тому моменту в СССР (24157).

К началу 1942 г. Челябинский завод был в целом готов к выполнению программы выпуска тяжелых танков. Ведь оставалось только сократить трудоемкость изготовления танка КВ. Впрочем, этой проблемой СКБ-2 болел ажс середины 1940 г. (10782).

К началу 1942 года боевая масса КВ-1 составляла около 50 тонн. Начались огромные проблемы с коробками передач. По этой причине было принято решение облегчить КВ, уменьшив толщину брони. Процесс происходил в несколько этапов, но при этом в марте 1942 года появился проект радикального решения проблемы с подвижностью (19872).

К началу 1942 года почти все эвакуированное оборудование завода № 183 было установлено и подготовлено к пуску. Следует сказать, что площадка Уралвагонзавода позволила без особых проблем разместить три эвакуированных предприятия. Кроме того, здесь имелось мощное сталелитейное и горячештамповочное производство. Эта особенность, наряду с потерей заводов-поставщиков, потребовала внесения большого числа конструктивных и технологических изменений в конструкцию узлов и деталей Т-34.

Танковое производство в Нижнем Тагиле организовывалось по принципу законченного цикла в иеху - тот цех, который изготавливал детали. сам собирал из них узлы и механизмы. Всего было создано 16 основных цехов: механосборочные «ПО» (ходовая часть) и «119» (трансмиссия). крепежный «125» (болты, гайки, шпильки и т.п.), корпусных деталей «710» (механическая обработка деталей корпуса), кузнечный «630» (горячая штамповка), прессовый «640» (холодная штамповка), штампованного крепежа «690», литейные - «550» (мелкого стального литья). «563» (крупного стального литья). «595» (цветного литья), термический «680» (термообработка деталей), медницкий «160» (радиаторы, баки, трубки и т.п.), сборочный «130» (сборка танков), корпусной отдел «700» (сборка и сварка корпусов и башен), инструментальный «430» (изготовление инструмента) и ремонтно-механический «800» (ремонт оборудования). Кроме того, имелось несколько вспомогательных цехов.

За период развертывания производства Т-34 в Нижнем Тагиле было восстановлено, модернизировано и смонтировано 1691 единица оборудования, изготовлено 4876 приспособлений, 1025 холодных штампов, 215 пресс-форм и 200 комплектов металлических моделей.

Однако сразу выйти на плановый выпуск - 20 Т-34 в сутки - заводу № 183 не удалось. Например, в январе — марте 1942 года среднесуточный выпуск составлял не более 10-15 машин. Это было связано и с острым недостатком рабочей силы, прежде всего квалифицированной - на 1 января 1942 года имелось всего 61,5 % рабочих (кроме того, в период развертывания производства на заводе № 183 работало 9000 человек так называемых «трудоармейцев», в основном неквалифицированных), и с перебоями в снабжении предприятия металлом, заготовками, электроэнергией, газом, углем, нефтью, торфом. Для выправления ситуации в течение 1942 года завод № 183 получил дополнительное количество высокопроизводительного оборудования, а также организованы конвейер для внестендовой сварки бронекорпусов и вторая линия конвейера сборки танков.

Кроме того, была пересмотрена технология изготовления Т-34, а также в кратчайшие сроки построены новые цеха для разгрузки существующих и сокращения номенклатуры изготовляемых в них деталей (корпус «184» - изготовление главных и бортовых фрикционов, подвески, ленивцев, тормозной ленты и ведущих колес, цех «140» - мелкие узлы арматуры и цех «170» - волочильный).

Для лучшей организации испытаний готовых танков сдаточный цех «150» выделили из состава сборочного цеха «130», а в бронекорпус- ном отделе «700» организовали заготовительные и сборочно-сварочные цеха (12217).

К началу 1942 года сложилась ситуация, когда разработка самоходных артиллерийских установок стала насущной необходимостью. Производство артиллерийских тягачей прекратилось почти полностью, а это грозило большими проблемами с механизацией артиллерии, включая и дивизионную. С другой стороны, опыт создания ЗИС-30, инициативной разработки КБ завода №92, признали удачным. Несмотря на то, что во многом данная машина являлась эрзацем, в мирное время не имевшим ни единого шанса для выпуска, она показала себя как эффективное средство сопровождения танковых бригад. Правда, шасси тягача "Комсомолец" для подобных целей плохо подходило, да и выпускать его перестали еще с 1 августа 1941 года (21099).

К началу 1942 года С.А. Гинзбург, к тому моменту заместитель начальника 2-го отдела НКТП СССР стал инициатором разработки шасси для САУ на базе Т-60. В общей сложности предполагалось создать 5 боевых машин на одной базе - 2 варианта ЗСУ, легкий танк, транспортер и, в первую очередь, легкую штурмовую САУ. В качестве вооружения штурмовой САУ предполагались либо 76-мм дивизионное орудие Ф-22 УСВ, либо 76-мм танковое орудие ЗИС-5. Боевая масса машины ожидалась в районе 7,5-8 тонн, силовая установка представляла собой параллельно расположенные моторы ГАЗ-11 модель 202. Расчет составлял 4-5 человек, а броневая защита предполагалась противопульной.

В дальнейшем легкий танк из списка выпал, поскольку на вооружение Красной Армии приняли Т-70. Исчез и транспортер, но при этом в НАТИ началась разработка аналогичной машины, получившей индекс НАТИ-Д. Позже этот тягач превратился в серийный Я-11. Исчез из списка и "зенитный танк" с башней Савина, зато в список добавился вариант ЗСУ с 25-мм зенитной автоматической пушкой 72-К. Правда, его так и не построили, поскольку с 72-К имелся ряд проблем. Что же касается штурмовой САУ, то весной 1942 года вместо Ф-22 УСВ основным вооружением стала 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3. Как альтернативное вооружение сохранялась ЗИС-5, причем она выглядела более удачным решением. Танковое орудие получалось более компактным, имело менее громоздкую бронировку, оснащалось телескопическим прицелом. Но тут главными проблемами стали производственные возможности, а главное позиция ГАУ КА, где считали, что САУ должна получать буксируемое орудие с минимумом изменений. Так или иначе, но пара "легкая штурмовая САУ/ЗСУ" прописалась в системе вооружения Красной Армии. Не менее важно то, что шасси имело большие, чем Т-60 и Т-70, габариты. Это позволило получить достаточно просторное боевое отделение ЗИК-20, попытка создатель отечественный истребитель танков с башней кругового вращения. Неправильно сформированные ТТТ не позволили создать адекватную боевую машину (23382).

К началу 1942 года практически завершилась эвакуация предприятий с европейской части СССР и уже функционировали предприятия, входившие в систему Главмотовелопрома, которому предстояло наладить плановую работу всех подведомственных заводов. Боевые потери мототехники не представлялось возможным восполнять только за счёт отечественной мотопромышленности. Требовалось собирать с полей сражений повреждённые как наши, так и трофейные мотоциклы, организовывать их восстановление и возврат в вооружённые силы. Главной задачей правительство считало восстановление производства мотоциклов на эвакуированных мотозаводах (11429).

Армия:

К началу 1942 г. воздухоплаватели ОВОААН приобрели ценный боевой опыт оборонительных и наступательных боёв. В свою очередь, артиллерийские командиры не только оценили действенность воздушной разведки с помощью ААН, но и стали её умело применять. Наибольших успехов в использовании аэростатов наблюдения добились ленинградские артиллеристы, действиям которых дал высокую оценку Главный маршал артиллерии Н.Н. Воронов.

Вместе с тем ощущалась необходимость изменить организационно-штатную структуру ОВОААН. Имелись недостатки и в организации боевых действий воздухоплавательных частей и соединений. Опыт боевого использования отдельных воздухоплавательных отрядов, разбросанных от Ладожского озера до Воронежа, показал, что управлять ими из одного центра, развёрнутого в Москве на удалении 700-800 км от них, практически невозможно. Не велась подготовка воздушных наблюдателей в специализированных учебных заведениях, уже накопленный боевой опыт теоретически не обобщался (20120).

За рубежом:

К началу 1942 г. «Даймлер-Бенц», славившаяся высоким уровнем технического совершенства выпускаемой ею продукции, подготовила к серийному выпуску новый двигатель DB 605А, созданный путем существенной модернизации предшественника — мотора DB 601Е. При сохранении общей схемы (12-цилиндровый инвертированный двигатель жидкостного охлаждения с непосредственным впрыском топлива в цилиндры) и габаритов главными отличиями DB 605А являлись: увеличенный до 154 мм диаметр цилиндра и, в связи с этим, возросший объем цилиндров мотора — 35,7 л; увеличенный на 6 мм диаметр крыльчатки ПЦН; повышенная до 2800 об./мин максимальная частота вращения вала двигателя; увеличенная степень сжатия (7,5 для правого блока и 7,3 для левого при работе на бензине В4 с октановым числом 87). Специалистам «Даймлер-Бенц» удалось получить мощность 1475 л.с. на взлете, 1355 л.с. на высоте 5700 м, 1310 л.с. при наборе высоты и на боевом режиме у земли и 1250 л.с. на высоте 5800 м. Обращал на себя внимание дальнейший рост высотности мотора. Разумеется, расплатиться за все эти достижения пришлось увеличением массы двигателя до 730—745 кг.

Именно это обстоятельство — прогрессирующее увеличение массы силовой установки — потребовало усиления отдельных элементов конструкции «сто девятого» (например, стоек шасси) и привело к созданию новой модификации, известной как «Густав». По мнению большинства пилотов, летавших на Bf 109, на машинах этого варианта высокая маневренность была принесена в жертву скоростным качествам. Однако некоторые асы, например, капитан В. Липферт, считали, что ранние «Густавы», в обшем-то, не уступали легким истребителям противника и, в частности, «якам» в горизонтальной маневренности.

Как обычно, отладка конструкции самолета несколько опережала процесс доводки двигателя, поэтому предсерийные машины Bf 109G-0 (в конце 1941 г. построили 12 истребителей с зав. № 14001 — 14012, причем три первых — в октябре) получили прежние двигатели DB 601Е, характерные для «Фридрихов». Внешне эти самолеты весьма незначительно отличались от машин предыдущей модификации. Так, тоннель маслорадиатора стал немного шире, выше (для размещения радиатора увеличенной производительности, ведь отдача тепла в масло возросла с ростом мощности мотора) и получил несколько иные обводы, в фонаре пилота ликвидировали небольшие треугольные окна под боковыми стеклами козырька, изменилось расположение некоторых маленьких воздухозаборников, служащих для охлаждения элементов мотоустановки, и т.п. В общем, далеко не на каждой фотографии можно отличить предсерийный «Густав» от позднего «Фридриха» (24195).

К началу 1942 года Заводы в Рочестере и Белфасте дали 756 «стирлингов» Mk. I. Мощностей завода в Белфасте не хватало, Рочестер немцы постоянно бомбили, посему 140 самолетов S. 29 заказали заводам в Канаде. Для испытаний было переоборудовано четыре серийных самолета, названных «Стирлинг» Mk. II. С американскими моторами Райт «Циклон» R-2600-A5B (1600 л.с. на взлете) ожидался рост летных качеств самолета, но из-за трудностей с освоением машины на новом месте контракт аннулировали (22823).

Авиапромышленность:

К 1942 г. максимальный взлетный вес самолета возрос на 3000 кг по сравнению с первыми серийными ДБ-3 и достиг 12000 кг при тех же размерах планера и относительно небольшом увеличении мощности двигателей. Дальнейшее улучшение летно-такти-ческих данных дальнего бомбардировщика могло быть обеспечено только при значительном повышении мощности его силовой установки и связанным с этим увеличением геометрических размеров и веса Это было сделано при создании опытных самолетов ДБ-4 и Ил-6 (9528).

К 1942 г. было восстановлено производство РС обоих калибров с бронебойными БЧ, т.к. в ходе войны выяснилось, что случаи применения осколочных и осколочно-фугасных РС по германской бронетехнике и морским кораблям далеко не всегда приводят к желаемому результату. Однако, применяли их только в морской авиации. Бронебойность серийных РБС-82 и РБС-132 составляла 60 и 75 мм соответственно (11402).

К новому 1942 г. самолет ДВБ-102 был готов к наземным испытаниям. Еще до эвакуации, в Москве, успели изготовить часть крупных агрегатов двух самолетов ДВБ-102. Но еще не было консолей крыла. На новом месте пока их собрать возможности не было, и спешно по эскизам сделали деревянные консоли, что позволило завершить сборку самолета. Большой удачей было то, что еще в Москве успели получить практически все покупные изделия производства других заводов - даже моторы, компрессоры наддува гермокабин и вооружение (17739).

Другие оборонные отрасли:

К 1942 году на все КВ стали ставить пушки ЗИС-5 или Ф-34-модификация той же пушки, предназначенная для T-34/76. Как и для Т-34, для КВ была разработана новая литая башня. "В 1942 году продолжалась острая нехватка надежных тяжелых танков. Эта нехватка привела к катастрофе в Крыму и под Харьковом. КВ-1 полностью дискредитировали себя, вместе с КВ-1 была дискредитирована идея тяжелого танка вообще". Эти слова принадлежали одному из разработчиков танка КВ-1. Основные недостатки КВ-1 - это слабая техническая надежность агрегатов, плохое размещение экипажа, плохие приборы наблюдения. Однако самая большая проблема - плохо подготовленные экипажи. Конструкторы попытались создать некий гибрид Т-34 и КВ. Этот танк был назван КВ-13, но в серию не пошел, хотя многие оригинальные идеи, предложенные для этого танка, были потом применены в конструкции танков серии "ИС" (3862).

Авиапромышленность:

К январю 1942 КБ А.Н.Т. закончила перепроектирование ВМГ 103 под М-82 и объем был 1500 чертежей (1835,19).

Другие оборонные отрасли:

К январю 1942 г. челябинский завод № 200 НКТП закончил основные работы по размещению эвакуированного оборудования и смог приступить к выпуску бронекорпусов КВ. Так закончилась полуторагодовая эпопея по организации корпусного производства в Челябинске.

Однако завод так и не смог в течение 1942 г. выйти на стабильный уровень производства. Всю первую половину года предприятие в среднем выполняло программу не более чем на 83 % (подсчитано по данным таблицы 5.6 приложения). При этом нужно учитывать, что план, за исключением января, составлял не более 70-90 бронекорпусов в месяц, то есть был на достаточно низком уровне. УЗТМ в тот момент изготавливал в среднем около 240 корпусов КВ в месяц. Все попытки административного воздействия на руководство завода оказывались тщетными. Без дополнительной материальной и кадровой помощи извне предприятие не могло самостоятельно увеличить объемы производства (23536).

К январю 1942 г. в чертежи деталей танка заводом № 183 было внесено разных конструктивных изменений, упрощающих их изготовление, по 770 наименованиям. Кроме того, на танке было отменено (без замены другими деталями) 1265 наименований или 5641 деталь, сокращена на 20% номенклатура применявшихся на танке нормалей, отменено 206 наименований покупных изделий. Трудоемкость по механической обработке бронедеталей корпуса танка была снижена с 260 до 80 нормо-часов (10703).

К январю 1942 года был изготовлен макетный образец танка, получившего заводской индекс ГАЗ-70. Помимо новой башни с 45-мм пушкой и расширенным погоном, танк получил удлиненный корпус, в качестве силовой установки использовались спаренные двигатели ГАЗ-202 (мотор получил индекс ГАЗ-203). Бронирование ГАЗ-70 увеличилось до 45 мм (центральный лобовой лист), при этом масса опытной машины составляла 7,5—8 тонн, что позволяло дополнительно усилить бронезащиту. Таким образом, вместо перевооружения серийного танка ГАЗ решился на разработку нового танка, причем проект установки 45-мм пушки в штатную башню оказался заброшен.

Не состоялось и внедрение башни Т-60 с 45-мм танковой пушкой по проекту завода № 92. Дело в том, что еще с августа 1941 года завод № 92 в инициативном порядке разрабатывал 37-мм танковую пушку. Пушка имела баллистику 37-мм зенитной автоматической пушки обр. 1939 года (61-К, она же ЗИК-37) и использовала те же боеприпасы. Новая танковая пушка состояла всего из 153 деталей (для сравнения 45-мм танковая пушка 20-К состояла из 436 деталей), вес системы составлял 235 кг вместе с бронировкой (для 20-К этот показатель составлял 403,3 кг). В упомянутой докладной записке Арткома ГАУ по поводу данной пушки было сказано следующее:

«Так как 45-мм пушка для Т-60 с существующей башней велика по своим геометрическим размерам, в дальнейшем следует ориентироваться на новую 37-мм танковую пушку, спроектированную заводом № 92 (генерал- майор Грабин). Опытные образцы этой пушки будут готовы к 15.1.42 г. Следует просить завод № 92 ускорить изготовление опытных образцов 37-мм танковой пушки, установив ее на Т-60 к 1.2.42 г.»'

Несмотря на то что установку 45-мм пушки в башню Т-60 с завода № 92 не снимали, данная тема оказалась заморожена (17485).

Авиапромышленность:

К началу января 1942 года, несмотря на сложные условия эвакуации и организационную неразбериху, проект ДДБШ был доработан. В конструкцию самолета внесли некоторые изменения, значительно усилили вооружение самолета и его бронирование (11853).

Другие оборонные отрасли:

К началу января 1942 года, поскольку 5-й отдел Ижорского Завода, так тогда именовалось ОКБ-3 УЗТМ, было занято другими работами, облик истребителя танков стал формироваться. Ведущим инженером машины являлся Кострулин. Также в разработке проекта, получившего обозначение У-20, приняли участие инженеры-конструкторы А.Т. Гинзбург и М.Е. Безусов (последний позже был ведущим инженером по ряду проектов САУ завода №8). Булашев вел проект как начальник 5-го отдела Ижорского Завода, а общее руководство работами было за Петровым (20877).

Авиапромышленность:

1 января 1942 г. начальник 10-го Управления ГУЗ ВВС КА генерал Бибиков обратился с письмом к заместителю наркома авиапромышленности Дементьеву с просьбой поручить «заводу № 1 в феврале — марте 1942 г. изготовить 20 Ил-2 с двойным управлением по чертежам завода № 18... Желательна экономия дефицитных материалов, как то броня, бронестекло и т.д.».

Следует сказать, задание построить учебно-тренировочную модификацию Ил-2 с АМ-38 было выдано С.В. Ильюшину еще 16 июля 1941 г. Однако неотложные работы, связанные с повышением летно-боевых качеств штурмовика и организацией его производства на новых площадях, не позволили ОКБ быстро выполнить эту работу.

Учебно-тренировочный УИл-2 (или Ил-2У) с АМ-38 бьш оборудован двойным управлением. Кабина курсанта размещалась впереди, а инструктора — сзади. Для изготовления носовой части фюзеляжа самолета вместо брони использовалась обычная листовая нелегированная сталь. Вооружение самолета было сокращено и включало два пулемета ШКАС в крыле (1500 патронов), два ракетных орудия РО-82 и 200 кг бомб. В хвостовой части самолета устанавливалось оборудование для буксировки мишеней.

По технике пилотирования учебный Ил-2 оказался проще своего прародителя и обладал лучшей продольной устойчивостью. При нормальном полетном весе в «вывозном» варианте 4895 кг максимальная скорость полета на высоте 2300 м составляла 420 км/ч.

Несмотря на большую потребность, производство УИл-2 АМ-38 в 1942 г. ограничилось выпуском всего 34 экземпляров. Кроме этого, на заводе № 18 были построены 20 двухместных самолетов Ил-2 АМ-38 с двойным управлением, но без вооружения. К 20 мая эти самолеты были сданы военным «по бою» как учебные и направлены в части 1 -и запасной авиабригады для обучения летного состава маршевых авиаполков.

Здесь стоит сказать, что в запасных и учебно-тренировочных авиаполках в конструкцию УИл-2 вносились изменения, улучшающие эксплуатацию самолета в условиях интенсивного использования для полетов. В частности, при выполнении многочисленных взлетов и посадок в течение дня штатная система охлаждения не справлялась (особенно летом) — вода кипела, мотор длительное время работал в режиме предельных температур, вследствие чего быстро изнашивался и выходил из строя. Поэтому местные умельцы монтировали на самолет второй водорадиатор и с ним летали. Результаты были хорошими. Тем не менее в серии эта доработка внедрена не была, несмотря на требования военных (11474,284).

К 1 января 1942 г. для проведения совместных с заводом №289 государственных испытаний второго опытного самолета Су-6 М-71 («82») в г. Молотов прибыла бригада НИИ ВВС.

Испытания проводили: ответственный исполнитель - начальник 5-го отделения 3-го отдела НИИ ВВС военинженер 1-го ранга К.А. Калилец, ведущий инженер по самолету - военинженер 2-го ранга А.В. Синельников, ведущий летчик - майор А.К.Долгов.

Поскольку при внедрении в серию Су-6 должен иметь улучшенное бронирование, колеса большего диаметра и усиленное крыло, то самолет при всех полетах догружался грузом в 126 кг до нормального полетного веса 5250 кг (19844).

1 января 1942 г. Сообщение секретаря Горьковского обкома ВКП(б) М. И. Родионова И. В. Сталину о выпуске авиационным заводом № 21 самолетов за декабрь 1941 г.

За декабрь заводом № 21 выпущено 207 самолетов. Кроме этого, 14 самолетов приняты военпредом, но не укомплектованы 37-мм пушкой из-за неполучения их с Ижевского завода. Вследствие путаницы в отчетах завода по сдаче готовых машин при проверке был установлен разрыв в количествах сообщенных и фактически сданных самолетов.

Для покрытия разрыва завод 29 и 30 декабря не показал выпуска самолетов. Фактически сдано военпреду: за 29 декабря — 10, за 30 декабря — 12 и за 31 декабря — 28 самолетов.

Бюро обкома ВКП(б) расследует факты неправильной информации, конкретные виновники будут наказаны.

Секретарь Горьковского обкома В КП (б) Родионов

Резолюции: 1. «Т[овари]щам Берия и Маленкову. Объяснение Родионова считаю глупостью или жульнической отпиской. Почему за 30 и 31 декабря завод № 21 не дал ни одного самолета — непонятно. Меня не удовлетворяет, что обком думает “расследовать” и “наказать”. Я думаю, что обком и его секретарь сами нуждаются в том, чтобы понести наказание. И. Сталин».

2. «Т[овари]щам Берия и Маленкову. Нужно немедленно вызвать в Москву Родионова и выяснить дело в моем присутствии. И. Ст[алин]».

РГАНИ. Ф 3. Оп. 46. Д. 34. Л. 74. Копия (24099).

На 1 января 1942 г. техническая готовность самолета ИТП (М-1) оценивалась в 90%, а 2-го экземпляра ИТП (М-2) — в 70%.

Основные работы на ИТП (М-1) находились в стадии завершения. В тире отстреляли все вооружение. Результаты стрельб оценили как удачные. Вскоре по требованию военных демонтировали пулеметы ШКАС и их установки. Основная причина — их низкая эффективность в воздушном бою при действии по цельнометаллическим самолетам. Летчики, побывавшие в боях, называли пулеметы ШКАС не иначе как «гуманным оружием» или «принудительным ассортиментом». Одновременно предусмотрели установку под крылом 8 ракетных орудий РО-82. При этом сохранялась возможность подвески под крылом до 200 кг бомб на 4 держателях. Боекомплект к 37-мм пушке остался прежним — 50 снарядов, а боезапас к пушкам ШВАК сократили до 100 снарядов на ствол. Вес секундного залпа уменьшился до 5,04 кг, что было выше, чем у противотанковых истребителей Як-7-37 и ЛаГГ-3 с такой же пушкой. По размеру боекомплекта ИТП также имел перед ними преимущество.

Нормальный полетный вес после всех переделок равнялся 3570 кг. По расчетам, максимальная скорость ИТП (М-1) достигала 568 км/ч — у земли и 655 км/ч — на высоте 6300 м. Посадочная скорость не превышала 130 км/ч, время подъема на высоту 5000 м — 5,9 мин. Разбег — 350 м, пробег — 375 м. Скоростная дальность полета — 1000 км (17500).

С 1 по 24 января 1942 удовлетворительно прошли войсковые испытания унифицированных лыж завода 164, которые были предназначены для Як-1, Як-7, ЛаГГ-3 и МиГ-3 (1684,71).

По состоянию на 1 января 1942 г. среди 1470 самолетов, числящихся в этом роде войск, насчитывалось 264 И-153. К лету 1944 г. боевую службу несли последние 17 «чаек», списанные в конце того же года (10667).

На 1 января 1942 г в ведении ГУ ГВФ насчитывалось 28 Я-6. Некоторые из них вошли в состав особых авиагрупп и эскадрилий, приданных фронтам и флотам. Отдельные машины дожили до реорганизации их в полки ГВФ. Например, самолет Л1668 эксплуатировался в 6-й (санитарной) эскадрилье 70-го полка. А машина К182 летала в 3-й (транспортно-бомбардировочной) эскадрилье 80-го полка (19099).

1 января 1942 г. по приказам № 1с и № 13с от 6.01.1942 г. завод № 480 (Завод № 480 НКАП /г. Москва Ленинградское ш., 6/) со всем оборудованием и кадрами переведен на площадку бывшего завода № 294 НКАП, все сооружения и оборудование которого по приказу № 86с от 30.01.1942 г. переданы заводу № 480.

Площадка и сооружения бывшего завода № 161 переданы в систему НКМВ в распоряжение 1-го завода САМ.

В соответствии с пост. ГКО № 1436с от 13.03.1942 г. и приказом НКАП № 207с от 16.03.1942 г. ОКБ-1 при заводе № 1 гл. конструктора Микояна с опытным цехом переведено из Куйбышева в Москву на территорию завода № 480, где образован новый завод № 155 НКАП.

Директор (11,1941-1942 г.)- А.И. Филиповых (11982) (11982).

На 1 января 1942 Паспорт завода № 22 на 1942 год

Составлен 15 марта 1942 года

Директор завода – Окулов

Адрес: Казань 36, п/я 732

В октябре 1941 года завод № 22 был эвакуирован в Казань и разместился на территории бывш. завода № 124 (9477).

На 1 января 1942 Паспорт завода № 23 на 1942 год

Составлен 20 сентября 1942 года

Директор – Иосилович (9478).

На 1-е января 1942 года завод №125 вышел с заделом незавершенного производства в количестве 67,2 условных машин, и таким образом валовая продукция составила 211 условных единиц (Годовой отчет по основной деятельности дважды орденоносного завода № 39 за 1941 год. Центральный архив ИАЗ. Дело № 73, ч. 2, лист 5) (15223).

К 1-му января 1942 года на заводе № 39 насчитывалось 16879 человек, в том числе промышленно-производственная группа 15178. Из них всего рабочих 9631, производственных - 6083. При этом основной прирост составили высококвалифицированные кадры москвичей.

Изменения на заводе в связи с объединением. Количество действующего оборудования составило 1926 единиц, в том числе металлорежущего (кузнечно-прессового, металлодавильного, прокатного и деревообрабатывающего) – 1384. Продолжающее прибывать оборудование завода им. Менжинского к началу января на учет поставлено не было. Общие производственные площади завода увеличились до 111749 кв. метров. Изменение площади промышленных зданий и сооружений произошло за счет переданного завода № 104, а также введением в эксплуатацию вновь выстроенных зданий – объекта 59, корпуса цеха 27, расширенного главного материального склада и др. (Паспорт завода № 39 за 1942 год. Центральный архив ИАЗ. Дело № 25.).

Основные задачи, поставленные перед коллективом объединенного завода в 1942 году, заключались в следующем (Отчет о работе завода № 39 за 1942 год. Центральный архив ИАЗ. Дело № 240, листы 1-3.):

1. Максимально в короткий срок внедрить и освоить мощности эвакуированного завода им. Менжинского.

2. Выполнить программу, утвержденную наркоматом по выпуску боевых самолетов для Красной Армии.

3. Улучшить качество и боеспособность выпускаемых самолетов

4. Освоить выпуск самолетов Ил-4 в четвертом квартале».

5. Освоить выпуск корпусов 82 мм мин.

6. Организовать работу по переводу атотранспорта завода с жидкого топлива на твердое.

В связи с катастрофическим отсутствием на заводе свободных площадей для размещения оборудования, немедленно начинается расширение существующих и строительство новых площадей, а на завод прибывает бригада Гипроавиапрома для разработки нового Генплана на месте (Паспорт завода № 39 за 1942 год. Центральный архив ИАЗ. Дело № 25.). Быстрыми темпами заканчивается строительство корпуса ремесленного училища и переоборудование его под механический цех арматуры, вводится в эксплуатацию цех цветного литья и кузница. Общий прирост площадей составил 6996 кв.м. Увеличены также площади бако-протекторного цеха и корпуса цеха № 75 для установки уникального пресса «Бердсборо». Одновременно с форсированием строительства и вводом в эксплуатацию новых производственных площадей продолжался монтаж прибывшего из Москвы оборудования. Лучшие силы монтажников службы главного механика А.А. Мынко были брошены на его установку. Под руководством начальника отдела № 9 И.И. Степаненко, монтажные работы велись круглосуточно. Всего из Москвы прибыло 1357 единиц оборудования (без учета перенаправленного на Улан-Удэнский завод № 99), из них установлено 1278: токарных – 203, фрезерных - 130, револьверных и автоматов -167, строгальных - 77, шлифовальных - 32, сверлильные - 194, прессов и молотов – 83, прочих - 392. Большая часть станков была установлена и запущена в первом квартале, окончательные работы завершились во втором квартале 1942 года. Оставшееся несмонтированное оборудование было некомплектным и требовало изготовления или приобретения большого количества запасных частей. Следует отметить, что в Иркутск не прибыло 5 платформ и 2 крытых вагона с оборудованием и материальными ценностями. Штаб эвакуации недосчитался 192-х станков: 47-ми токарных, 23-х револьверных, 34-х сверлильных, 49-ти фрезерных, 39-ти шлифовальных. Кроме того, не поступили части пресса «Толедо», пусковое устройство к молоту «Чемберсбург», другие предметы и части оборудования в количестве 440 единиц. Розыск вагонов по разным причинам окончился безрезультатно. По окончании строительных и монтажных работ производство завода существенно преобразилось. Были организованы новые цехи – механический, инструментальный, изготовления арматуры, производства деревянных деталей и оснастки. Преобразился и филиал завода «объект № 4», превратившись, по сути, в заготовительно-штамповочный комплекс. Здесь, с учетом прибывшего московского оборудования, также была произведена перепланировка существующих и организация новых цехов. Особенно много хлопот доставила установка демонтированного в Москве самого мощного и высокопроизводительного в то время гидравлического пресса «Бердсборо». Часть деталей от него прибыла с опозданием, некоторые части вообще не поступили, и завод изготавливал их своими силами. К установке и монтажу гидропресса были привлечены лучшие специалисты завода. Механиком этого уникального сооружения был москвич В.Н. Ушаков: под его непосредственным руководством и осуществлялся монтаж пресса. В эксплуатацию пресс был запущен в июле 1942 года, после чего приступили к формованию шпангоутов, диафрагм и других деталей из листового материала. После запуска «Бердсборо» случилось неожиданное: энергоемкие агрегаты гидропресса при работе потребляли такое количество электроэнергии, что ее не стало хватать механическим цехам, работающим в круглосуточном режиме. Выход из положения был найден путем организации работы на гидропрессе в обеденные перерывы и после полуночи, когда нагрузка в цехах снижалась. За это ограниченное время группа мастера А.А. Мишечкина производила формование необходимого количества деталей в соответствии с суточным заданием. Технические возможности объединенного предприятия резко выросли благодаря усилению кадрового потенциала, расширению станочного парка и внедрению новых технологий. В заготовительном производстве многие технологические процессы стали выполнять с применением падающих молотов, выколоточных станков, ножниц для раскроя материала. Были внедрены новые технологические процессы: сернокислое анодирование дюралюминиевых деталей, механообработка высокопрочных сталей до термообработки, цветное анодирование трубопроводов с помощью органических красителей. Освоено литье сплавов Ал-7 и Ал-9. Особенно ценным оказался обмен опытом работы обоих коллективов. Иркутянам было чему поучиться у прибывших московских специалистов, обладавших уникальными профессиональными знаниями и умением. Это была великолепная школа, позволившая поднять планку мастерства иркутян на качественно новый технологический уровень. Многотысячным коллективом в 1942 году было продолжено строительство пикирующих бомбардировщиков Пе-2 и истребителей Пе-3бис с общим плановым количеством - 564 машины. Напряженный производственный план по выпуску столь ожидаемых фронтом самолетов вызвал необходимость введения казарменного положения для основных цехов завода: агрегатных №№ 40, 41, 42, 43, слесарно-сварочного № 60, а также сборочных цехов №№ 22, 7, шасси-рамного № 17 и слесарно-сборочного № 37 (15223).

Не ранее 1 января 1942 г. Из ходатайства Куйбышевского обкома ВКП(б) в Политбюро ЦК ВКП(б) о награждении правительственными наградами работников Управления особого строительства НКВД СССР за создание в районе города Куйбышева мощной авиационной базы

ТОВАРИЩАМ БЕРИЯ, МАЛЕНКОВУ.

Куйбышевский областной комитет ВКП(б) докладывает, что во исполнение решения Политбюро ЦК ВКП(б) о создании в районе Куйбышева мощной авиационной базы героическим трудом коллектива Управления особого строительства НКВД СССР завершены все первоочередные строительно-монтажные работы...

Люди коллектива Управления особого строительства НКВД проявили высокую степень сознания своей ответственности за судьбы Родины в грозное время войны и неустанно боролись за освоение в предельно сжатые сроки грандиозной программы капитальных работ, программы, порученной Наркомвнуделу великим СТАЛИНЫМ.

На площадях строительства в районе города Куйбышева, где развернуло свои работы Управление особого строительства НКВД СССР, за один 1941 год построены:

1. Самолетостроительный завод № 122, где размещен эвакуированный из Москвы завод № 1.

2. Самолетостроительный завод № 295, где размещен эвакуированный из Воронежа завод № 18.

3. Моторостроительный завод № 337, где размещен эвакуированный из Москвы завод № 24.

4. Аэродром, наиболее мощный из существующих.

5. Завод № 454, производящий пулеметы для самолетов.

6. Завод № 145, производящий минометы.

7. Завод № 305, изготавливающий нормали.

8. Завод № 35, производящий пропеллерные винты.

9. Завод № 1 Оргавиапрома, выпускающий пневматическое оснащение самолетов.

10. Первая очередь Безымянской ТЭЦ, мощностью 50 тыс. кВт.

11. Достроена и расширена Куйбышевская ТЭЦ, что позволило ввести дополнительную мощность в 12 тыс. кВт.

12. Рабочий поселок на 160 000 кв.м, жилой площади.

13. Построен и оборудован Механический завод по изготовлению бронекорпусов для самолетов «Ил» и бронекорпусов для танков.

14. Выстроен и нормально работает объект № 30-31 - радиостанция ТАСС.

15. Закончен строительством и готов для эксплуатации объект «А» - командный пункт специального назначения.

16. Закончена строительством 1-я очередь Кислородного завода, с суточной мощностью в 100 куб.м.

17. Строится специальный цех Наркомата вооружения на территории паровозоремонтного завода им. Куйбышева.

18. Развернуто строительство объекта № 15 - мощной подземной радиостанции.

Областной Комитет ВКП(б) с особым удовлетворением отмечает работу коллектива Управления особого строительства НКВД, ...ходатайствует перед Вами о присвоении коллективу... правительственной

награды и о награждении орденами и медалями Союза лучших людей этого коллектива.

Областной комитет ВКП(б) особо отмечает исключительную энергию, организационный размах и подлинно большевистскую преданность делу начальника строительства ЛЕПИЛОВА А.П., достойного быть отмеченным высшей в нашей стране наградой, - званием Героя Социалистического Труда.

Секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б)	Канунников

ГАСО. Ф. P-2064. On. 2. Д. 56. Л. 2-4. Копия (23954).

На 1 января 1942 Паспорт завода № 24 им. Фрунзе на 1942 год

Директор – Жезлов

Адрес: Куйбышев, п/я 32

Завод № 24 эвакуирован из Москвы в Куйбышев, основан в соответствии с приказом НКАП от 9 октября 1941 года за № 1053сс на базе новостроящегося завода № 337, в состав которого приказом НКАП за № 726сс от 18 июля 1941 года и № 782сс от 1 августа 1941 года влились заводы системы НКАП № 452 из Днепропетровска и № 459 из Могилева со всеми материально-техническими средствами и кадрами. Кроме того, совместным приказом НКАП и НКСП за № 904сс/285сс от 25 августа 1941 года в состав завода № 337 влился завод системы НКСП № 181 из Ленинграда.

Технический проект завода, в период октябрь-ноябрь 1941 года прокорректирован на крупно-серийный выпуск авиационных моторов типа АМ35-А с последующими модификациями.

Завод расположен северо-восточнее Куйбышева, вблизи ст. Безымянка, в северо-восточной части района “Пятилетка”. Площадка завода граничит с северо-запада с заводом НКСП им. Куйбышева, с северо-востока с Безымянской ТЭЦ и с юго-востока с Кабельным заводом.

Расстояние от завода до центра Куйбышева – 29 км. Ближайшая ж/д станция Безымянка на расстоянии от завода 2,5 км (9480).

1 января 1942 Паспорт филиала завода № 25 на 1942 года

Составлен 15 ноября 1942 года

Директор – Шенкман

Адрес: Москва 20, п/я 2364/4 (9482)

На 1 января 1942 года Паспорт завода № 16

Год основания – 1939

Год ввода в эксплуатацию:

частичного – 1939 год

Новостройка

Характер производства – серийное

Наименование производства – моторостроение

Адрес: Казань, 36, п/я 735

Во исполнение постановления ГКО от 19 ноября 1941 года за № 918сс, приказом НКАП от 19 ноября 1941 года на площадях завода № 27 в Казани созданы два самостоятельных завода:

а) завод № 27 в Казани объединен с заводом № 16 Воронежа и создан единый завод с номером 16;

б) выделен второй, самостоятельный завод по производству моторов М-30, с присвоением номера 82.

Разработка проекта завода № 16 (бывш. № 27) начата в 1932 году.

19 августа 1933 года задание было уточнено, согласно которого завод № 16 подлежало запроектировать на выпуск 25000 моторов в год типа Кертис-Конкверор.

Дальнейшее проектирование завода не велось и строительство его не начиналось.

В 1935 году приказом ГУАП от 3 апреля за № 28/173 Гипроавиа было предложено запроектировать самолетное и моторное производство на площади гл. корпуса самолетного производства с соответствующим расширением и заводу № 124 было присвоено название комбината № 124/27.

Это задание подтверждается постановлением Правительства от 25 апреля 1935 года за № С-44сс. Разработанный Гипроавиа технический проект утвержден 15 января 1936 года зам. наркома тяжелой промышленности (протокол от 2 февраля 1936 года № 80/002257сс). Фактически по этому проекту завод никаких работ не выполнял.

В конце 1936 года, в связи с изменением задания по самолетному производству Гипроавиа совместно с заводом был поставлен перед 1 гл. управлением вопрос о нецелесообразности размещения в одном корпусе самолетного и моторного производства.

13 марта 1937 года в 1 гл. управление был представлен вариант генплана по которому моторный завод № 16 выносился в отдельные здания.

ГУАП письмом от 24 апреля 1937 года за № 905/3541 сообщил о разрешении строить моторный завод № 16 отдельно от самолетного, согласно представленного эскиза.

Комплексный технический паспорт рассмотрен и утвержден НК оборонной промышленности 23 февраля 1938 года, протокол № 896/3555.

В 1939 году, согласно Постановления Правительства от 11 июня 1939 года за № 154сс, 1-м гл. управлением Проектным институтом вновь разработано задание на выпуск 6000 моторов в год типа М-105.

Это проектное задание, рассмотренное на совещании у начальника 3-го гл. управления НКАП, утвержденное 25 февраля 1939 года НКАП положено в основу представляемого комплексного технического проекта строительства завода.

Рассматриваемый проект предусматривает выделение завода № 16 из состава комбината в качестве самостоятельного завода.

Согласно Постановления ГКО от 24 января 1942 года за № 1207с, завод № 82 должен эвакуироваться из Казани, следовательно освободить занимаемую площадь завода № 16.

Паспорт завода № 16 на 23 октября 1942 года

Директор завода – Лукин (9406).

На 1 января 1942 года Паспорт завода № 1 им. Сталина

Адрес: Куйбышев, п/я 208

Директор – Третьяков

Завод № 1 им. Сталина свою перебазировку из Москвы в Куйбышев на ст. Безымянка начал в октябре 1941 года и организован на базе бывш. завода № 122, расположенного в 3-х км от ст. Безымянка и 16 км от ст. Куйбышев по ж/д.

Территория аэродрома используется заводом № 1 и № 18.

Деревозаготовительный цех № 45 организован на базе бывш. мебельной фабрики (Куйбышев), который кроме лыж изготовляет отдельные детали лыж и крыла (9380).

На 1 октября 1942 года Паспорт завода № 18

Директор – Шенкман

Адрес: Куйбышев 122, п/я 143

Директор – Белянский (9409)

На 1 января 1942 года Паспорт завода № 19 им. Сталина

Директор – Кожевников

Для организации эвакуированного производства поршневых колец в августе 1941 года заводом частично занято помещение Молотовского авиационного техникума.

За период августа-ноября 1941 года завод разместил на своей территории эвакуированные из прифронтовой полосы заводы №№ 462, 289 и 135 с предоставлением производственных и вспомогательных площадей.

Паспорт завода № 19 им. Сталина на 10 ноября 1942 года

Директор – Солдатов (9410)

На 1 января 1942 год Паспорт завода № 20

Директор – Борисов

Адрес: Омск, п/я 38

Завод № 20 эвакуирован из Москвы в течение октября-ноября 1941 года и восстановлен на базе завода № 495, который в свою очередь был организован как филиал завода № 20 в Омске в июле-августе 1941 года.

Завод с/х машиностроения им. Куйбышева расположен в северо-восточной части Омска фасадом по ул. Герцена – западная граница, с юга граница идет по ул. Октябрьской, далее в северо-восточной части территория завода граничит с Шепелевским кладбищем и с северной стороны ограничивается ул. им. 5-й Армии.

Для организации производства агрегатов авиамоторов была проделана коренная реорганизация завода.

В августе 1941 года, кода завод № 495 еще не имел достаточного количества оборудования и были свободные площади, завод № 29 НКАП по приказу зам. наркома Дементьева разместил на территории завода № 495 инструментальный и кузнечный цеха.

Паспорт завода № 20 на 1 октября 1942 год

Директор – Ивайкин (9412).

На 1 января 1942 года Паспорт завода № 26

Завод № 26 перебазирован из Рыбинска и организован на базе завода № 384. Кроме того в него влились заводы №№ 234 и 451, эвакуированные из Ленинграда, новый строящийся завод № 338 и бывш. протезный завод.

Завод размещен на трех площадках, из которых основная площадка № 1 бывш. завода № 384 находится на расстоянии 5 км от двух других площадок - № 2 – бывш. завода № 338 и № 3 бывш. протезного завода.

На площадке № 3 организован механический цех завода № 16, т.е. ОКБ-250 (9523).

На 1 января 1942 года Паспорт завода № 29

Директор – Лукин

Адрес: Омск, п/я 64

Перебазирован из Запорожья. Завод находится в периоде строительства, Своего аэродрома завод не имеет, пользуется аэродромом завода № 166 (9517).

На 1 января 1942 года Паспорт завода № 28

Адрес: Свердловск, п/я 1005

Завод перебазирован из Москвы в Свердловск. Новая территория завода в Свердловске ранее принадлежала Мебельной фабрике (производство лыж), а с августа 1941 года заводам №№ 493 и 445 НКАП. Эти заводы, не развернув полностью своего производства, были перебазированы в другое место, а промплощадка передана заводу № 28 в ноябре 1941 года. Площадка расположена в юго-западной части Свердловска, около ст. Шарташ (9519).

К 1 января 1942 года на вновь отстроенных производственных площадях в Чкалове (Оренбурге) были смонтированы инструментальный, механический со штамповочным отделением и ремонтный цеха завода “Авторадиатор”, пущенного 1 ноября 1941. Гальванический цех работал на территории завода им.С.М.Кирова. Горячую воду для технологических нужд подавал старый паровоз, что стоял на заводских путях. В 1942 году на заводе работало 1072 человека, из них 852 рабочих. Из общего числа сотрудников завода 588 составляли женщины, 241 были несовершеннолетними. Много сил производству отдавал директор А.А.Саблин. "Энергия, инициатива командира производства служит примером для всех", - так писала о нем в те дни областная газета. В начале 1942 года А.А.Саблин был награжден орденом "Знака Почета". В 1944 году Саблина назначили начальником Главка Министерства, а завод принял Петунин К.А. - инициативный и опытный работник.

Из продукции, необходимой фронту, завод выпускал взрыватели для 82-миллимитровых мин, корпуса для них изготавливал завод им. С.М.Кирова.

Оренбургский завод им. С.М.Кирова, сыгравший большую роль в становлении эвакуированного завода "Автозапччасть" на Оренбургской земле, являлся одним из пяти предприятий Управления "Главтрактородеталь" Наркомата среднего машиностроения, которые с первых дней войны начали выпускать танковые детали. Завод был молодой, всего биографии насчитывался только десяток лет и главным его назначением было производство запчастей к тракторным и сельскохозяйственным машинам Южного Урала. Оба завода сроднила кооперация в изготовлении сухопутных мин и близкая территориальная расположенность. Во второй половине 1943 года на заводе им.Кирова трудилось 880 человек, из них 300 человек в возрасте от 16 до 20 лет. В это время завод выпускал около 300 тысяч штук корпусов мин, а в 1945 году вновь перешел на выпуск основной продукции - деталей к тракторам (9686).

1 января 1942 г. [РГАЭ Ф. 303 оп. 1 д. 75, л. 2] отмечалось, что завод № 600 в Урумчи в короткий срок перестроил свое производство с самолетносборочного на изготовление агрегатов самолета И-16 (рули поворота и высоты, стабилизаторы, кили, капоты и др.) и уже закончил и отправил в Союз первую партию. Одновременно завод принял заказ от завода № 153 на изготовление агрегатов для самолета ЛАГГ-3 и запустил их в производство. Эти агрегаты включали оперение, заливные бачки, пожарные краны, маслофильтры и другие. В конце первого полугодия 1942 г. завод приступил к изготовлению агрегатов для самолёта Як-7Б. В их число входили руль высоты, руль поворота, киль, маслобаки, детали крепления капота, туннель маслорадиатора (19006).

На 1 января 1942 года в 180.000 организаций Осоавиахима насчитывалось 7.489.000 членов, но на этот раз резкое сокращение количества первичных организаций и членов Общества произошло не за счет организационной неразберихи, а за счет их ликвидации на оккупированных территориях, где насчитывалось 129.700 первичных организаций и свыше 5 млн. членов Общества (ГАРФ. Ф.Р – 8355. Оп. 5. Д. 43. Л. 9) (21402).

Другие оборонные отрасли:

С 1 января 1942 г. на заводе № 611 НКБ (Завод № 611 НКБ, п/я 25 /г. Миасс Челябинской обл. п/я 25 «Корпус» (1943 г.)/). пущена в эксплуатацию мастерская по снаряжению бомб АО мощностью 3 млн. шт. в год.

В 12.1942-11.1943 г. - в ведении 1ГУ НКБ. В составе завода цехи (1943 г.): основные: № 1, 2, 4; вспомогательные: РМЦ.

В 1946 г. завод влит в состав строящегося комбината № 817 ПГУ и получил наименование «База № 8». Руководство завода № 611 вошло в состав управления комбината, оборудование было передано родственным предприятиям. В цехах изготовлялась мебель для управления комбината.

Площадь: производственная (04.1943 г.)- 4380 м2

Численность персонала (12.1942 г.)- 1220 чел.; рабочих (04.1943 г.)- 900 чел.

Директор (04.1943 г.)- Симоненко. Начальник (07.1943)- Мейпариани, (10.1943)- Аксенов.

Гл. инженер (04.1943 г.)- Савальский; и.о. (08.1943 г.)- Лукьянов; (10.1943 г.)- Симоненко.

Производство: ФАБ-100, снаряды 122-мм, 152-мм; мины 120-мм; амматол (1943) (11982).

К 1 января 1942 г. в состав завода (Завод № 614 НКВ, МОП, и/я 214, Саратовский агрегатный завод МОП, ГУП, ФГУП «Саратовский агрегатный завод» /410078  г. Саратов ул. Астраханская, 45 тел. 25-39-75/.) вошел саратовский завод «Универсаль» для производства инструментов и приспособлений.

Создана (начало 1950-х) опытная корабельная артустановка МИК-1 и МИК-2 (гл. конструктор- С. Гуренко).

Участвовал в создании ЗРК «Стрела-10СВ» (1969-76 г.).57 58

Завод имел наименование «п/я 214». Имел филиал в Саратове.

Производство (2000-е): детали механизмов заряжания и стрельбы для тяжелого вооружения; пусковое оборудование для ракет наземного базирования; прицепы легкие автомобильные; прицепные устройства, буксирные крюки для легковых автомобилей; воздухонагреватели, калориферы; машины и оборудование: для контактной сварки металла; для кислородно-ацетиленовой резки металла, горелки ацетиленовые; лампы настольные, утюги бытовые, зажигалки для газовых плит, приборы для разжигания каминов.

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошел в число стратегических оборонных предприятий.

Директор (1941 г.)- Саретов, (2002 г.)- Б.И. Коркин.

Производство: 14,5 мм ПТРС (1941-); зенитные артустановки: 37-мм спаренная В-11 и В-11М (1952-80-е), 45- мм спаренная СМ-16 (опытная, 1950)- 5 (вместе с заводом № 7), СМ-21 (1947-); агрегаты и системы для боевых машин: 9А31 для ЗРК «Стрела-1», ЗРК 9К35 «Стрела-10», «Штурм-С», «Хризантема-С», «Малютка»; аппаратура навигации и топопривязки для ЗРК; антенны: «Ива», АТН-5.1 (11982).

К 1 января 1942г. заводом (Завод № 815 НКВМ, Шадринский мотороремонтный завод (МРЗ), Завод противопожарного оборудования НКМВ, Шадринский завод полиграфических машин («Полиграфмаш») ММиП, ОАО «Шадринский завод транспортного машиностроения» /г. Шадринск пл. Революции «Молот» (1948г.)/ /641878 г. Шадринск Курганской обл. ул. Первомайская, 5/) были выпущены первые минометы, в 03.1942г.- первая партия 50-мм мин. Приказом НКМВ № 236сс от 6.07.1942г. заводу поручено организовать производство 82-мм агитационных мин с выпуском в 08.1942г. 10 тыс. штук. Пост. ГКО № 1962сс от 4.07.1942г. и приказом НКМВ № 237сс от 7.07.1942г. заводу установлен план выпуска на 3-й квартал 1942г. 50-мм минометов- 1200 шт. В 1943г. освоен выпуск 6 новых изделий. В 1945г. начат переход на выпуск гражданской продукции.

В 1946г. завод № 815 преобразован в завод «Полиграфмаш», в 1947-48г. завод - в ведении Главполиграфмаша ММиП.

В составе предприятия (1947г.) цехи: основные: машиностроительный, станкостроительный, литейный; вспомогательные: кузнечно-прессовый, инструментальный, ремонтно-механический, электроцех.

В 1996г. завод «Полиграфмаш» обанкрочен и ликвидирован.

Количество оборудования: (1946г.)- 285 ед., (1947г.)- 281 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 2,0 га; застройки (1947г.)- 8170 м2; производственная (1946-47г.)- 5570 м2.

Численность персонала: (1946г.)- 1053 чел., (1947г.)- 956 чел.

Директор (06.1942г.)- Стругацкий, (1948г.)- Седелев.

Гл. инженер (1948г.)- Росаткевич.

Производство: 50-мм минометы; мины: 50-мм, 82-мм, АМБ, детали для PC М-8, М-13 (1942); машина печатная тигельная ТЦ, Т2, ТТ-1; пресс ручной позолотный ПЗ-1; мотопомпа М; станки: токарный Т-1, токарный специальный ТЛ-1, часовой К-8 (1947).124

Прилукский завод противопожарного оборудования (ППО) им. Войкова ММиП /Украина пос. Ладан Прилукского р-на Черниговской обл. «Огнетушитель» (1948г.)/

В 1941г. действовал цех № 1 по производству авиационных взрывателей.

В 10.1941г. завод был эвакуирован в Шадринск на площадку Мотороремонтного завода; производство ЗАБ-50 эвакуировано в Свердловск на площадку завода № 612 НКБ.

Затем завод был восстановлен в Прилуках. В 1947-48г. завод - в ведении ГлавУППО ММиП.

В составе предприятия (1947г.) цехи: основные: огнетушительный, механический, литейный, сборочный пожарных машин, деревообделочный; вспомогательные: ремонтный, инструментальный, сантехнический.

Количество оборудования: (1939г.)- 110 ед., (1946г.)- 128 ед, (1947г.)- 246 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 21,65 га; застройки (1947г.)- 20474 м2; производственная (1939г.)-

9600 м2, (1946г.)- 9113 м2, (1947г.)- 9767 м2.

Численность персонала: (1939г.)- 1651 чел, (1946г.)- 520 чел, (1947г.)- 594 чел.

Директор (1948г.)- Реутов.

Гл. инженер (1948г.)- Бурко.

Производство: авиационные взрыватели «АМБ б/в» (-1941); автонасосы ПМГ-3, огнетушители ОП-3, ОП-1, спринклерная головка 2СП, дренчлерная головка (1947) (11982).129

На 1 января 1942 года на Верхне-Салдинском заводе № 95 работали 1080 человек. Директором предприятия был назначен М.П. Семёнов (главный инженер завода), главным инженером — С.М. Воронов (главный металлург завода). Строительные работы от завода курировал начальник ОКСа П.П. Молчанов (впоследствии директор Куйбышевского металлургического завода). Здесь была спроектирована, а затем изготовлена установка непрерывного литья слитков алюминиевых сплавов в комплекте с плавильной печью ёмкостью 2 т (24303).

По состоянию на 1 января 1942 г. на Уральском турбинном заводе из 1223 металлорежущих станков было смонтировано 926. Все производственные площади, намеченные к пуску еще осенью 1941 г., или находились в стадии завершения строительства, или продолжали возводиться. В основном производстве трехпролетный корпус был готов на 89 %, но уже был введен в эксплуатацию, пристрой к нему - на 61 %, новый механический цех еще активно строился (были закончены только земляные работы и бетонирование колонн). Во вспомогательном производстве новый инструментальный цех находился на стадии завершения строительства, его готовность составила 86 %.

Монтировались 3 стенда второй очереди испытательной станции. Тем не менее, даже это незавершенное строительство позволило увеличить общую производственную площадь основных цехов с 7 тыс. кв. м до 26 тыс. кв. м, а вспомогательных - с 3,2 тыс. кв. м до более 7,1 тыс. кв. м[360].

Таким образом, говоря о тяжелом положении с выпуском дизельных двигателей на заводе № 76 (Уральском турбинном заводе) в 1941 г., необходимо учитывать тот факт, что, во-первых, предприятие все еще находилось в состоянии строительства. А во-вторых, значительная часть полуфабрикатов, получаемых от заводов-поставщиков (в первую очередь от УЗТМ - основной заготовительной базы турбозавода, а также Кировского завода - единственного поставщика топливной аппаратуры), приходила с большими задержками, часто ниже заданной численности, и содержала большое количество брака, исправлять который приходилось уже дизельному заводу. На рубеже 1941-1942 гг. это можно считать основной причиной неудовлетворительной работы завода № 76.

Сложность периода освоения выпуска В-2 во многом усугублялась тем, что первоначально эта задача была не единственной для Уральского турбинного завода. Кроме производства дизельного двигателя, на завод была возложена программа по авиационным моторам М-40. Т. е. еще то производство, которое осваивалось Кировским заводом в первой половине 1941 г. Осенью освоение производства В-2 стало приоритетным направлением деятельности Уралтурбозавода, с которым он справлялся крайне неудовлетворительно. Это не помешало руководству страны принять решение о выпуске на заводе двигателя М-40. Уже в конце 1941 г. вследствие того, что дизельный завод не мог справиться даже с основной программой, история с авиационными двигателями на заводе была прекращена[359] (23536).

С 1 января 1942 г. по 20 марта 1943 г. на заводе N 2 Наркомата Вооружения осуждено только за прогулы 8102 человека, или 26,8% к списочному составу рабочих данного предприятия. На заводе N 183 Наркомата танковой промышленности осуждено за то же время 6965 человек, или 21,8% к общему числу рабочих на этом заводе. На заводе N 63 Наркомата Боеприпасов за время с 1 января 1942 г. по 30 марта 1943 г. осуждено за прогулы 3097 человек, или 40,7% к общему количеству рабочих (18406).

По состоянию на 1 января 1942 г. в состав наркомата танковой промышленности СССР, который был образован в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 1941 г., вошли 27 предприятий с общим числом рабочих и служащих 218,3 тыс.чел. Кроме бронетанковой техники, дизельных моторов и запасных частей к танкам и артсамоходам предприятия наркомата производили снарядную заготовку, корпуса снарядов, мин и авиационных бомб, авиапоковки и бронедетали для самолетов Ил-2 и ЛаГГ-3, корпуса подводных лодок, броневые щиты, рядовой и качественный прокат черных металлов (18677).

В целом на 1 января 1942 года НКТП имел жилой фонд общей площадью 1.092.312 кв. м., на котором проживало 295.048 человек. На одного человека приходилось всего 3,7 кв. м. площади, что, даже если не принимать во внимание качество жилья, было ниже любых санитарных норм (12290).

С 1 января 1942 года в общей сложности парк металлорежущих станков наркомата танковой промышленности возрос с 24101 станка до 31687 станков на 1 января 1944 года и до 36179 штук на 1 января 1945 года (). Общий рост за три года войны составил 12.079 станков, то есть, в полтора раза. За 1944 год парк металлорежущих станков вырос на 14% (4492 станка). Правда, в это число входит оборудование восстановленных заводов. Прирост без восстановленных заводов составил 7139 станков в период с 1 января 1942 по 1 января 1945 года, и всего 1074 станка в 1944 году. Станочный парк наращивался по заводам неравномерно. Были свои лидеры, чья производственная база наращивалась наиболее интенсивно. Были и такие заводы, чей производственный потенциал наращивался незначительно, а порой и вовсе снижался.

Большое внимание руководство НКТП уделяло увеличению количества уникального металлорежущего оборудования. Зачастую это оборудование закупалось за рубежом на специально выделяемые для этого валютные фонды. Всего количество уникального металлорежущего оборудования на предприятиях НКТП возросло более чем в два раза, со 152 штук на 1 июля 1942 года до 330 штук на 1 июля 1945 года1. Уникальные металлорежущие станки были нужны предприятиям НКТП в силу специфики производства танков. Кроме того, во многих случаях уникальное оборудование значительно повышало производительность труда.

Возросло количество другого важного вида оборудования, штамповочных молотов. С 94 штук на начало 1943 года оно увеличилось до 150 штук на начало 1945 года. За вычетом оборудования восстановленных заводов, оно увеличилось на 16 штук. Количество штамповочных молотов с массой падающей части свыше 2-х тонн возросло за это же время с 45 до 68. Количество ковочных молотов возросло за тот же период с 97 до 162 штук. За вычетом оборудования восстановленных заводов рост составил 40 штук2. Число горизонтально-ковочных машин возрасло с 47 до 85.

Руководство отрасли много внимания уделяло расширению металлургического производства. Наркомат прочно занимал место одного из крупнейших производителей металлургической продукции. Почти все заводы НКТП имели собственное металлургическое производство. Это было связано с тенденцией сосредоточить в своих руках как можно большую часть технологической цепочки (12290).

На 1 января 1942 года на предприятиях НКТП имелось 24 мартеновских и 39 электрических печей, на 1 января 1943 года - 32 мартеновские и 30 электрических печей, на 1 января 1944 года - 40 электрических и 37 мартеновских печей, а на 1 января 1945 года - 51 мартеновская и 42 электрических печей. В 1942 году НКТП выплавил 733.727 тонны стали, что составило 9,1% от общего производства по стране. В 1943 году стали выплавили уже 797.202 тонны, а в 1944 году был настоящий прорыв - 1.250.605 тонны, что составило 11,5% от общего производства стали по стране. Прорыв этот в основном обеспечило возобновление работы металлургических цехов ленинградского Кировского и Ижорского заводов. Крупных размеров достигала выплавка чугуна: 109.965 тонн в 1942 году, 130.110 - в 1943 году, 216.948 - в 1944 году.

В 1942 году в НКТП имелось девять прокатных станов общей производительностью 237.800 тонн, в том числе, два среднелистовых, которые можно было использовать для производства бронелиста, общей производительностью в 65.400 тонн. В 1943 ситуация радикально не изменилась. В 1944 же году количество прокатных станов резко увеличилось и достигло к началу 1945 года двадцати трёх, в том числе, шесть среднелистовых, два тонколистовых и один толстолистовой. Их общая производительность составляла 718.800 тонн. Производство проката составило в 1942 году 146,9 тыс. тонн, в том числе - 42,2 тыс. тонн бронелиста, в 1943 - 187,1 тыс. тонн, в том числе - 24,5 тыс. тонн бронелиста. В 1944 - 385 тыс. тонн всего, и в том числе, 90 тыс. тонн бронелиста. Впрочем, потребность НКТП в бронелисте все-таки в основном удовлетворялась предприятиями НКЧМ, а не собственным производством. Так, в 1942 году НКЧМ поставил 466.550 тонн бронелиста, в 1943 году- 397.378 тонн бронелиста, а в 1944 году- 476.714 тонн бронелиста (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 728. Л. 139).

Новое оборудование, поступавшее на заводы НКТП, происходило из двух источников. В первую очередь, это было оборудование, произведённое на советских станкостроительных заводах. В годы войны в СССР, несмотря на переключение большей части производственных мощностей на военное производство, было изготовлено значительное количество металлорежущих станков. Так, в 1942 году было произведено 22935 металлорежущих станков. В 1943 году уровень производства остался примерно тем же - 23281 станка. В 1944 году в этой области был достигнут существенный рост - было произведено уже 34049 станков (Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.: статистический сборник. С. 62). Поскольку в 1940 году в СССР было произведено 58437 металлорежущих станка, то получается, что в 1942 - 1943 годах объём производства составлял 39% от довоенного, а в 1944 году он возрос до 58%. Фактически объёмы производства 1942-1943 годов соответствовали уровню середины 30-х годов, а производство 1944 года - уровню конца тридцатых годов, то есть, периодам интенсивного роста советской промышленности (12290).

На 1 января 1942 года на заводе № 183 имелось всего 61,5 % рабочих (кроме того, в период развертывания производства на заводе № 183 работало 9000 человек так называемых «трудоармейцев», в основном неквалифицированных), и с перебоями в снабжении предприятия металлом, заготовками, электроэнергией, газом, углем, нефтью, торфом. Для выправления ситуации в течение 1942 года завод № 183 получил дополнительное количество высокопроизводительного оборудования, а также организованы конвейер для внестендовой сварки бронекорпусов и вторая линия конвейера сборки танков.

В течение 1942 года на завод № 183 было принято более 10000 рабочих. Кроме того, в это же время дляя устранения дефицита в снабжении сжатым воздухом построили и ввели в эксплуатацию три турбокомпрессора производительностью 55000 кубометров в час. Все эти мероприятия по наращиванию мощностей завода позволили к концу 1942 года довести среднесуточный выпуск Т-34 до 25 машин (12217).

За период с 1 января 1942 года по 1 июля 1945 года трудоёмкость танка Т-34 снизилась на заводе №183 более чем в два раза, с 6900 человеко-часов до 3209 человеко-часов. Ещё сильнее, почти в четыре раза, за этот период снизилась трудоёмкость на заводе № 112, с 12400 человеко-часов до 3380 человеко-часов. Существенно снизилась трудоёмкость изделий, выпускаемых на других заводах. Всё это свидетельствует о том, что основой достижений Наркомата танковой промышленности было эффективное и рациональное использование оборудования и рабочей силы, умелое руководство производственным процессом на всех уровнях (12290).

1 января 1942 года по улицам Свердловска, предварительно проведя отстрел своего оружия на специально построенном полигоне прошли первые 20 танков Т-30 и Т-60, собранные с 15 декабря 1941 года на новом танковом заводе № 37 в Свердловске (главный конструктор Г.С. Суренян, затем Н.А. Попов), в основном из деталей, привезенных из Москвы. За первый квартал 1942 года завод произвел уже 512 машин (3862).

1 января 1942 года вышел приказ № 1скс/84 мс Наркомата среднего машиностроения и НКТП

Во исполнение распоряжения СНК от 29 декабря 1941 года за № 1090-кс:

Наркомсредмашу передать, а НКТП принять завод ЗЭМ в Челябинске и оставшуюся часть завода ЗЭМ в Москве ……… (6045, 36).

На 1 января 1942 года был подготовлен Паспорт завода № 112 “Красное Сормово”

Директор Михалев (9671).

На 1 января 1942 года был подготовлен Производственный паспорт завода № 264

Директор – Кордунер

Адрес: Сталинград 24, п/я 144

Завод № 264 начат постройкой в 1930 году как судостроительная верфь. В 1933 году были пущены в эксплуатацию основные судостроительные цехи. С 1937 года началась реконструкция судостроительной верфи и строительство новых цехов для производства корпусов и башен танка Т-26. В 1939 году были пущены основные цеха первой очереди. В конце 1939 года по распоряжению правительства Т-26 с производства были сняты и завод реконструировался на выпуск корпусов и башен танка Т-34. В 1940 году был начат постройкой цех для выпуска корпусов самолетов ИЛ-2, который пущен в эксплуатацию в 1941 году. С июля 1941 года судостроительное производство было прекращено и завод полностью перешел на танко и самолетостроение (9813).

К 1 января 1942 г. на новой территории завода № 37 в Свердловске уже действовало 1286 единиц металлообрабатывающего оборудования из 1842 доставленных на завод (из них 400 передали другим предприятиям). Не обошлось и без потерь при перевозках. Так и не прибыло на 1 января 1942 г. 470 вагонов из 3513 отправленныхxx1x. Проблема вывоза людей также не была решена полностью. В город Свердловск из всех трёх эвакуируемых заводов прибыло 3513 рабочих и служащих, притом, что ранее на них работало 11527 человек. Наряду с тремя с половиной тысячами сотрудников в Свердловск было эвакуировано восемь с половиной тысяч членов их семей. Вместо планировавшихся ГКО 20 тысяч человек на место назначения прибыло только 12 тысяч. Правда, не всё оборудование и кадры этих заводов эвакуировались в город Свердловск. Некоторые побочные производства, такие, как: изготовление боеприпасов, мотоциклетных моторов, некоторых видов нефтяного и горнодобывающего оборудования, были переданы заводам других наркоматов. Производство танков налаживалось на заводе № 50 с большим трудом. Завод не выполнил обязательство начать выпуск танков 25 ноября. Первый танк был изготовлен только 15 декабря.

К 1 января 1942 года вследствие сложностей с чертежами, а в отдельных случаях и с металлом, было сдано только 10 бронепоездов ОБ-3 ("Ковровский большевик", "Челябинский железнодорожник", "Южно-уральский железнодорожник" и др.). В январе армия получила 12 ("Василий Чапаев", "Кзыл Татарстан", "Вперед, на запад!" и др.), в феврале 17 ("Сталинский Урал", "Свердловский железнодорожник", "Советская Сибирь", "Железнодорожник Кузбасса", "Победа", "За Родину!", "Сибиряк-Барабинец" и др.) и в марте 26 ("Лунинец", "Комсомол Чувашии", "Сибиряк", "Металлург Кузбасса", "Североказахстанец", "Сталинец", "Москвич" и др.) бронепоездов типа ОБ-3 (9642).

На 1 января 1942 были следующие Паспорта заводом НКМВ:

1 Главное управление

Завод № 701

Челябинск п/я 239

Завод № 702 им. К.Е Ворошилова

Ташкент, ул. Сельмаша, д. 2

Завод № 704

Ст. Белинская Пензенской области, п/я № 200

Завод № 707

На базе площадей бывшего Машзавода Главпродмаш

Курган Челябинской области, п/я 49

Курганский машиностроительный завод № 709

На базе площадей Музыкальной фабрики Облместпрома и литейной артели “Металлист”

Курган Челябинской области

Завод № 711 им. Ухтомского

Люберцы Московской области, п/я 66

Болшевский машиностроительный завод № 715

Болшево Московской области, п/я 65

Завод № 743

Иваново, Загородная, 28

Завод № 744

На базе площадей Пензенского спиртоводочного завода

Пенза, п/я 13/6

Завод № 749 им. 1-го Августа

Москва, Варшавское шоссе, д. 15

Завод № 750

На базе площадей прежнего Климовского завода

Климовск Московской области, п/я № 45

Завод № 755

Москва 22, 2-я Звенигородская ул., д. 7

Завод № 849

Орехово-Зуево Московской области, Ликинское шоссе

2 Главное управление

Горьковский машиностроительный завод № 729

На базе площадей строящегося вагоноремонтного завода

Горький, Чебоксарская ул, 9

Завод № 761

На базе площадей бывшего Нардома

Курган Челябинской области, п/я 62

Завод № 762

На базе площадей завода “Механик”

Тюмень, п/я 54

Завод № 765

Рыбинск Ярославской области, п/я 128

Завод № 766

На базе площадей новостроящегося завода “Механик”

Тюмень

Тюменский экскаваторный завод № 769

На базе площадей Тюменских государственных конюшен

Тюмень Омской облатси, ул. Семакова, 22

Завод № 770 экскаваторный

Ташкент, Огородная, 25

Завод № 771

Ярославль, п/я 135

Завод № 772 “Северный коммунар”

Вологда, Малые Кожевники, д. 13

Завод № 773 “Рабочий металлист”

Кострома

Завод № 777 “Красный маяк”

На базе площадей лакокрасочного завода

Ярославль п/я 7

Завод № 788 им. Маленкова

Москва 113, М. Красносельская, 2/8

Завод № 802

Гусь-Хрустальный Ивановской области

Завод № 822

Поселок Сысерть Свердловской области, п/я 102

3 Главное управление

Московский завод трикотажных машин № 738

Москва, Калужский переулок, д. 4

Завод № 740

На базе площадей Пензенской бисквитной фабрики

Пенза, п/я 250

Завод № 745 им. Фрунзе

Шуя, Ивановской области, 1-я Нагорная ул., д. 6

Завод № 748

На базе площадей завода “Возрождение” НКТП

Кузнецк, Пензенской области, п/я 8

Завод № 760

На базе площадей учебного крпуса Уральского индустриального института им. Кирова

Сведловск, Втузгородок

Филиал № 1 завода № 760

На базе площадей Дормашзавода Гушосдора НКВД (с 1942 года).

Свердловск

Завод № 768*

Москва, п/я 133

Завод № 798 (Машиностроительный).

Москва 22, п/я 2259

Завод № 808

Рыбинск Ярославской области, п/я 40

Завод № 815

На базе площадей Шадринского мотороремонтного завода НКЗ (с 1941 года).

Шадринск Челябинской области, ул. Короткая, 4, п/я 38

Завод № 819

На базе площадей бывшего грамофонного завода

Коломна Московской области

Пензенский литейно-механический завод № 821

На базе площадей Чугунно-литейного завода Наркомпищепрома РСФСР ( с 1941 года).

Пенза, Каракозовская ул., д. 26

Завод № 828

Москва, п/я 1543

Завод № 829

Москва 5, Ольховская ул., 27

Завод № 830

Москва 71, 4-ый Михайловский проезд, д. 8а

Завод № 847

Москва 23, Б. Семеновская ул., д. 11

4 Главное управление

Завод № 718

Горький, Ленинский район

Завод № 720 им. Калинина

Москва 17, п/я 414

Завод № 721

На базе площадей гаража Облавтотранспорта и склада ГУТАП ( с 1941 года).

Челябинск, п/я 241

Завод № 724 им. Фрунзе

На базе площадей Ремонтно-механического завода, Ремонтно-механического комбината им. Сталина (с 1941 года).

Узбекская ССР, Ташкентская обасть, Чирчик, п/я 2

Завод № 726

На базе строительства Уралтяжхиммаша (с 1941 года).

Свердловск, Н. Исетск

Завод № 733

На базе бывшего завода “Компрессор”

Москва 24, п/я 3093 (Донгауэровская слобода, д. 20).

Завод № 746

На базе площадей фабрики им. “XIII Годовщины Октября (с 1941 года).

Москва, п/я 1121

Завод № 792

Москва 47, Александро-Невская ул., 1

5 Главное управление

Завод № 742

На базе площадей эвакуированного Игольно-платин. Завода им. КИМ (с 1941 года).

Кунцево Московской области, п/я 78

Завод № 753 им. Калинина

Москва 83, 2-я Хуторская, 38а

Завод № 825

На базе площадей Кусинского дома Совета (с 1942 года).

Р-н Куса Челябинской области, п/я 01

4-й Часовой завод № 834

На базе площадей бывшего городского театра и школы № 21 Златоуста (с 1942 года).

Златоуст Челябинской области 1-ый часовой завод им. Кирова

2-й Государственный часовой завод № 835

На базе площадей школы № 1, школы № 2, Пединститута, Водочного завода, библиотеки

Чистополь ТАССР, улица Маркса, 15

Завод № 836

На базе площадей эвакуированного завода “Манометр”

Москва 120, п/я 1532

Завод № 837

На базе площадей завода ТТК-2

Углич Ярославской области, п/я № 1

Завод № 838

На базе площадей Ликеро-водочного завода (с 1941 года).

Томск, пр. Тимирязева, 68

Завод № 839 (с 1942 года).

Барнаул Алтайского края, п/я 135

Завод № 840

Москва, п/я 2304, Кудринский пер., д. 10

Завод № 843 “Готовальня”

На базе площадей бывшего ОКБ-3 (с 1935 года).

Москва 23, Электрозаводская ул., д. 52

Завод № 845 1-й Московский государственный часовой завод (с 1942 года).

Москва 4, Воронцовская ул., д. 35б

Завод № 846

Москва 15, Панская ул., д. 14

Завод № 853

На базе площадей 2-го Государственного часового завода в Москве

Москва п/я 3005

Завод № 856

На базе площадей Старой текстильной фабрики (с 1932 года).

Орехово-Зуево Московской области, улица Техники безопасности, д. 15

Завод № 857

Москва, 4-й Рощинский пер., д. 21

Завод Дом звукозаписи

Москва, Малая Никитская ул., д. 24

Главсельмаш

Завод им. Октябрьской Революции

На базе бывшего строящегося Сахарного завода законсервированного в 1932 году

Рубцовск Алтайского края п/я 50

Производственный филиал ВИСХОМа (1941 год).

Москва 107, Лихачевское шоссе, д. 6

Главхиммаш

Златоустовский насосный завод

Эвакуирован из Свесса Сумской области

На базе площадей Горпромкомбината (с 1941 года).

Златоуст Челябинской области, ул. Карла Маркса, 143

Машиностроительный завод им. Калинина

На базе площадей металлозавода № 12

Кинешма Ивановской области, Железнодорожная ул., 38

Насосокомпрессорный завод

Ст. Катайск Челябинской области

Бессоновский машиностроительный завод

На базе площадей Бессоновского крахмального завода

Ст. Бессоновка Пензенской области

Очерский завод

Молотовская область

Завод “Машиностроитель”

На базе площадей Сибирского НИИ зернового хозяйства, артели “Свой труд”

Омск, ул. Красный путь, 76

Завод “Красный Факел”

Москва 72, Софийская набережная, 12

Производственные мастерские Н.И. Гидромашиностроит.

На базе площадей ЦАГИ

Москва, Н. Кирочный, д. 6

Завод им. Воровского

Свердловск, ул. Цвиллинга, д. 7

Завод “Смычка”

Свердловск, Н. Исетск

Грабовский продовольственного машиностроения

На базе площадей Грабовского крахмального завода ( с 1941 года).

Село Грабово, Бессоновского района Пензенской области

Главармалит

Московский формовый завод № 3

Москва, Крымская набережная, 4

Завод “Буровая техника”

Москва, Воронцовская ул., 18/20

Орский механический завод по производству бурового оборудования

НА базе площадей склада “Союзсельхозмашснаба” и гаража линейного узла связи ( с 1942 года).

Орск Чкаловской области, ул. Петрашевцев, 40

Мышегский завод

Алексин Тульской области

Пензенский арматурный завод

На базе площадей пензенского 2-го механического завода (с 1941 года).

Пенза, Транспортная, 1

Уральский завод литейного и лабораторного оборудования

На базе площадей Уральского Зооветтехникума (с 1942 года).

Уральск Казахской ССР

Филиал Уральского завода литейного и лабораторного оборудования

На базе площадей Уральского механического завода им. Ленина НКЭП

Уральск Казахской ССР, ул. Советская, 217

Завод “Спринклер”

Москва 118, п/я 277, ул. Кирпичная, 32

Талкинский завод противопожарного оборудования

На базе площадей ремонтной мастерской совхоза № 170

Талки Новосибирской области

Щучанский ППО

Ст. Чумляк Челябинской области

Варгашинский завод противопожарного оборудования

На базе площадей бывшей Ваграшинской МТС

Ст. Варгаши Челяюинской облатси

Государственный союзный Вешняковский арматурно-литейный завод

Ст. Вешняки Московской области, Интернациональная ул., д. 2

Шумихинский завод противопожарного оборудования

Поселок Шумиха Челябинской области (с 1941 года).

Беловский граммпластинок завод № 842

Белово Новосибирской области, п/я 17 (6493).

По состоянию на 1 января 1942 года заводу № 614 МОП был передан Саратовский завод “Универсаль” для производства инструментария и приспособлений.

Адрес: Саратов, 25, п/я 214

Таким образом, завод расположен на двух территориях: основной, находящейся на Астраханской улице, д. 45 и филиала, находящейся на Университетской ул., д. 37 (9569).

На 1 января 1942 был подготовлен отчет по ГСКБ-47 НКБ за 1941 год

Эвакуировано в Миасс в октябре 1941 года. Филиал остался в Москве.

Начальник – Кулаков (10147).

На 1 января 1942 Отчет завода № 545 за 1941 год

Директор – Лазарев

Своим решением от 30 июля 1941 года ГКО обязал НКВ организовать в Чкалове завод № 545 по выпуску патронов с тяжелой пулей. Для этого передавались учебные здания С/х института Наркомсовхоза СССР.

Но учебные здания С/х института были уже ранее переданы по решению ГКО – одна часть НК станкостроения СССР и другая НК зерносовхозов РСФСР.

Поэтому заводу были предложены другие здания: склады областной конторы Сельхозснаба и межрайонного объединения Главтракторосбыт, склады Военведа и склады Горторга, а из помещений С/х института только здание хирургической и терапевтической клиник и учебной кузницы.

Основные площадки №№ 1 и 2 удалены одна от другой на 3 км.

Оборудование получено с заводов №№ 304, 60, 303, 17, 188, 3 (10087).

На 1 января 1942 года Паспорт завода № 513 НКБ

Завод № 513 был восстановлен на базе эвакуированного оборудования гильзового производства бывш. Ростовского-на-Дону завода № 513 по калибру 200 мм гильзы и оборудования вспомогательных цехов и звеньевого производства бывш. Тульского завода № 187 по калибрам 20 мм звеньев, 23 мм звеньев и 7,62 мм звеньев.

Завод вступил в строй 2 февраля 1942 года, когда были закончены основные строительные монтажные работы.

Директор – Середин

Адрес: Омск-20, поселок Буденного, п/я № 7 (9993).

На 1 января 1942 Паспорт завода № 325 на 1942 год НКБ

Адрес: Новосибирск, п/я 126 (9994)

На 1 января 1942 Отчет завода № 543 за 1941 год

Завод организован на основании постановления СНК от 6 июня 1941 года на базе Швейной фабрики № 6 НКЛП ТАССР, находящейся в Казани, сл. Красной Армии, ул. Клары Цеткин, д. 18.

Оборудование на завод поступало с завода № 60. Выпуск патронов (10088).

На 1 января 1942 Отчет завода № 541 за 1941 год

На основании Постановления ГКО от 30 июля 1941 года и приказа НКВ от 4 августа 1941 года за № 327сс в Челябинске организован завод № 541 на базе бывш. Института механизации с/х, Пединститута, Дивизиона войск НКВД с гаражем.

Оборудование поступило с заводов №№ 38, 60 и 529. Кроме того прибыли работники с завода № 303.

Завод приступил к производственной деятельности в 4 квартале 1941 года, как вновь организованное предприятие.

Директор – Алешин (10089).

На 1 января 1942 Отчет завода № 541 за 1941 год

Адрес: Челябинск, п/я 97 (10090).

На 1 января 1942 Завод № 38-б 1941 год

Адрес: Юрюзань, п/я 1

На базе Металлообрабатывающего Юрюзанского завода Челябинской области Главобозостроения НК местной промышленности РСФСР передать в НКВ на основании постановления ГКО № 4сс от 3 июля 1941 года (10105).

На 1 января 1942 Паспорт завода № 187 НКБ

Адрес: Тула – Засека, п/я 23

Директор – Платонов (9996)

На 1 января 1942 Паспорт завода № 62 НКБ

Директор – Завражнов

Адрес: Челябинск, п/я 161 (9998)

1 января 1942 был подготовлен Отчет завода № 522 НКБ за 1941 год

Адрес: Ленинград 43

Директор – Николаев (10333).

1 января 1942 был подготовлен Отчет завода № 319 НКБ за 1941 год

Адрес: Кемерово

Директор - Валеев

Проект строительства по заводу был утвержден НКБ 2 июля 1941 года за № 192с.

По эвакуации на завод № 319 прибыло некомплектно оборудование с завода № 64 – тротиловое производство и оборудование завода № 20 – олеумное производство (10334).

1 января 1942 был подготовлен Отчет завода № 20 НКБ за 1941 год

Завод № 20 выделился из системы Рубежанского химического комбината НК химии в самостоятельный завод НКХП к 1 апреля 1941 года, а затем был передан в НКБ.

Как самостоятельное действующее предприятие НКБ завод № 20 существовал до 8 октября 1941 года, когда согласно решения ГКО № 717с от 27 сентября 1941 года и приказа НКБ № 567 от 20 сентября 1941 года, цеха завода № 20 подлежали эвакуации в пункт эвакуации Рубежанского химического комбината НКХП, а строившийся цех олеума эвакуировался в Кемерово на завод № 319.

Так как согласно решения ГКО цехи Рубежанского химического комбината, связанные с заводом № 20 эвакуировались в Уфу на площадку завода № 505, то и НКБ принял решение эвакуировать и восстановить цеха завода № 20 в этом же пункте.

Протоколом совещания при заместителе наркома боеприпасов Клюеве от 15 января 1942 года было принято решение:

- О восстановлении завода № 20 на площадке «Крекинг» завода в Уфе.

- Цехи динитронафталина и ксилила восстановить на заводе № 15 в Чапаевске.

Адрес: Уфа, п/я 6

Директор – Куценко (10336).

1 января 1942 был подготовлен Отчет КБ-25 НКБ за 1939 год

Адрес: Москва, ул. Кирова, д. 20

Начальник – Чесноков

Основной задачей КБ-25 является конструирование частичное изготовление и отработка новых видов оборудования, для оснащения высокопроизводительными машинами технологического процесса снаряжения артснарядов, авиабомб, капсюльного и пиротехнического производств (10337).

1 января 1942 был подготовлен Отчет завода № 318 НКБ за 1941 год

Адрес: Азов

Правительством 7 октября 1938 года за № 227 было вынесено решение о строительстве завода оборонного значения в районе юга (10338).

Армия:

1 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 1 января наши войска вели бои с противником на всех фронтах.

Наша часть, действующая на одном из участков Западного фронта, преодолевая упорное сопротивление противника, за день боёв освободила от немцев 15 населённых пунктов и захватила: 47 орудий, 151 миномёт, 13 пулемётов, 200 велосипедов, 22 ящика гранат, 180 ящиков патронов, более 1.000 снарядов, 40 километров провода и истребила свыше 600 немецких солдат и офицеров.

При взятии города Козельска наши бойцы захватили 5 железнодорожных эшелонов с 200 вагонами, гружёнными боеприпасами, продовольствием, обмундированием и автомашинами.

Наши лётчики, действующие на Южном фронте, за один день уничтожили более 240 автомашин, автобус с рацией, 23 танка, 6 орудий и истребили свыше 800 солдат и офицеров противника.

Отделение сержанта Савельева в бою у деревни Троицкое уничтожило 27 немцев. Красноармеец Карев двумя гранатами вывел из строя пулемёт и истребил 4 вражеских пулемётчиков.

Подведены итоги боевых действий группы партизанских отрядов, действующих в районах Ленинградской области, оккупированных немцами. Доблестные советские патриоты истребили 6 немецких полковников и подполковников, 32 офицеров, 1.120 солдат и 91 фашистского шпиона. Партизаны уничтожили 5 немецких самолётов, 2 танка, 19 танкеток, 157 грузовых машин, несколько орудий, пулемётов и другое вооружение. Взорваны и разрушены 7 складов с боеприпасами, склад с горючим, 2 склада с продовольствием и фуражом, 44 железнодорожных и шоссейных моста. Пущены под откос 14 поездов, в результате чего разбито свыше 200 вагонов с пушками, танкетками, автомашинами и живой силой противника. Во многих местах разрушена телефонная и телеграфная связь.

Пленный радист 2 батальона 36 пехотного полка 9 дивизии Гейнц Крау на допросе дал следующие показания: «Мы не имеем зимнего обмундирования и вынуждены сами мастерить себе подшлемники из старых чулок. Один солдат 57 полка нашей дивизии раздобыл гражданскую одежду и хотел на лошади вернуться на родину, в Германию. За Богуславом он был пойман и отдан под суд. Офицеры нам часто рассказывали о подобных случаях и обращали наше внимание на суровые последствия. В этом году празднование рождества в Германии превратилось в панихиду, потому что миллионы немецких солдат похоронены в холодной русской земле, а оставшихся ещё в живых ждёт такая же участь».

Отступая из села Павлово-Лужецкое, Истринского района, Московской области, немецко-фашистские мерзавцы расстреляли 70-летнего колхозника Прохорова. И. А., сожгли женщину вместе с двумя малолетними детьми и изнасиловали многих девушек.

Нефтяники гор. Грозного, досрочно выполнив годовой план, уже дали стране сотни тысяч тонн нефти сверх плана. Коллектив нефтеперегонного завода, где директором тов. Иванюков, перевыполнил годовой план выпуска высокосортного бензина почти втрое. Отлично работают многие рабочие и служащие треста «Старогрознефть». Бригады тт. Лебедева, Татьяненко и Салыкова вырабатывают по 4—5 норм в смену. За последние дни на промыслах Грознефтекомбината введены в строй 30 бездействовавших скважин. Добыча нефти непрерывно растёт.» (14996).

1 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 1 января на ряде участков фронта наши войска, преодолевая сопротивление противника, продолжали продвигаться вперёд, заняли ряд населённых пунктов и в числе их город Старица.

За 31 декабря уничтожено 12 немецких самолётов. Наши потери —4 самолёта.

31 декабря наша авиачасть, действующая на Западном фронте, уничтожила 4 немецких танка, 154 автомашины с военными грузами, 34 повозки со снарядами, несколько железнодорожных цистерн с горючим, подожгла 3 железнодорожных состава и рассеяла 2 батальона вражеской пехоты.

В результате упорных боёв с противником наша часть, действующая на одном из участков Западного фронта, выбила немцев из ряда населённых пунктов, истребила 800 вражеских солдат и офицеров и захватила 12 немецких орудий, 20 станковых пулемётов, 5 миномётов, 2 танка, 12 автомашин и много других военных материалов.

Наши части, действующие на одном из участков Калининского фронта, сломив упорное сопротивление немцев, за один день боёв заняли 22 населённых пункта и захватили 76 вражеских орудий, 8 миномётов, 25 пулемётов, 150 автоматов, 117 автомашин, 2.506 винтовок, 10 миноискателей, много боеприпасов, уничтожили 5 немецких танков, 15 орудий и 6 пулемётов.

Артиллеристы части тов. Александрова, действующей на Западном фронте, за одну ночь уничтожили 2 немецкие миномётные батареи, 2 пулемётные точки и истребили роту пехоты противника.

Командир эскадрона лейтенант Кучерявый под непрерывным обстрелом противника подполз к огневым точкам фашистов, мешавшим продвижению наших частей, и забросал их гранатами. Заметив вражеский танк, тов. Кучерявый незаметно подкрался к вражеской машине и подорвал её противотанковой гранатой.

В письмах, получаемых германскими солдатами из тыла, всё чаще сквозит тревога и неуверенность. Обер-ефрейтор Вольфганг Гейне пишет из Варшавы своему брату Францу Гейне на Восточный фронт: «В городе свирепствует эпидемия сыпного тифа. Многие наши солдаты заболели. Местные жители нас ненавидят. В любую минуту жди удара из-за угла. В Польше погибает немало немецких солдат, хотя война здесь уже давно окончена». Ефрейтору Феликсу Зелигер сообщают: «В Польше странные вещи происходят. Ведь там нет ни одного человека, который был бы доволен». В письме, обнаруженном у немецкого унтер-офицера Вальтера Рейнбергера, говорится: «В Югославии партизаны бродят по лесам. Каждую неделю они убивают немецких солдат или полицейских».

Жителя освобождённого ныне от немецких захватчиков города Плавска сообщают: «В Плавске немцы организовали лагерь для военнопленных. Красноармейцев в этом лагере было немного. Фашисты загнали сюда главным образом жителей города и соседних районов. Пища заключённых на день состояла из двух картофелин. Воды в лагере не было. Заключённым предлагалось утолять жажду снегом. От голода, холода, побоев и пыток ежедневно умирало 25—30 человек. Больных и обессилевших, неспособных выполнять тяжёлую работу, фашисты расстреливали».».

Трофеи войск Западного фронта за период с 26 по 31 декабря.

«По неполным, предварительным данным, войсками Западного фронта за период с 26 по 31 декабря 1941 года захвачено: танков —60, бронемашин— 11, орудий —287, миномётов — 91, пулемётов— 461, автоматов — 309, винтовок — 2.211, автомашин — 938, мотоциклов — 249, велосипедов — 1.448, тракторов и тягачей—30, радиостанций — 7, повозок— 226, паровозов — 40, вагонов — 425, железнодорожных эшелонов: с боеприпасами— 1, с обмундированием — 1, имущества связи — несколько вагонов, продовольствия—14 вагонов, авиабомб, мин и снарядов — 14 вагонов, овчин — 1 вагон, личных офицерских и солдатских вещей — 3 вагона, мотоциклов — 1 вагон, велосипедов — 1 вагон.

В захваченных артиллерийских складах предварительно учтено: снарядов— 20.360 и 1.190 ящиков со снарядами, мин — 12.910, патронов — 6.193.000.

Уничтожено свыше 15 тысяч немецких солдат и офицеров.» (14996).

На 1 января 1942 в строю было (786,23):

| Истребители: | 2401 (новых) (потери за 1942 - 4843 |
| --- | --- |
| Як-1 | 290 (потери - 1789) |
| Як-7 | 213 (358) |
| Ла-5 | 0 (152) |
| ЛаГГ-3 | 746 (1683) |
| МиГ-3 | 686 (326) |
| Харрикейн | 466 (462) |
| Аэрокобра | 0 (73) |
| Бомбардировщики: (1134 и потери за 1942 1597) |  |
| Пе-2 | 431 (1001) |
| Ил-4 | 703 (496) |
| Бостон | 0 (150) |
| Штурмовики: |  |
| Ил-2 | 202 (2439) (786) |

Наличие самолетов Пе-2/Пе-З в частях действующей армии на некоторые даты по данным "Справочника по боевому и численному составу ВВС СА (1941-1945 ГГ.)"

| Соединение (объединение) | 20.9.1941 | 1.10.1941 | 1.11.1941 | 1.12.1941 | 1.1.1942 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛенФ | 19 | 15/3 | 9/2 | 6/3 | 5/1 |
| СЗФ | 12 | 26/3 | 15/2 | 13/1 | 10/3 |
| ЗФ | 29 | 29/4 | 43/12 | 23/8 | 19/8 |
| ЮЗФ | 5 (на 10.9) | 1/- | 1/- | 1/2 | 4/- |
| ЮФ | 8 | - | 2/1 | 1/1 | 5/3 |
| БрянФ | 23 | 17/11 | 7/8 | ? | 3/8 |
| Фр. рез. армий | 17 | 8/11 | - | - | - |
| Разведчики ГК | 14 | 9/1 | 19/7 | ? | 9/5 |
| 1-я par |  |  | 12 | 13/5 | - |
| 2-я par | 11 | 12/1' | 4/4 | 3/- | 21- |
| 3-я par | 30 | 29/7г | 6/6 | 4/3 | 1/3 |
| 4-я par | 20 | 10/3 | 18/- | 6/6 | 9/11 |
| КарФ | 4 | 48/4 | -/1 | -/1 | -/1 |
| МВО | 3 | - | - | - | - |
| Авиация ГК |  | 6 | 25/4 | 9/1 | 19/- |
| 5-я par | - | 6/2 | 6/1 | 3/2 | 2/2 |
| 6-я par | - | 20/- | - | - | - |
| ВВС 51-й А | - | 9/1 | 5/1 | 3/- | 1/1 |
| ВВС 7-й А | - | - | 9/4 | 9/- | 4/5 |
| КалинФ | - | - | 10/2 | 7/4 | 12/6 |
| Группа Петрова | - | - | - | 8/3 | 12/5 |
| Группа Сбытова | - | - | - | 8/- | - |
| Группа Полынина | - | - | - | 6/9 | - |
| Всего на фронтах | 229 | 243/62 | 163/52' | 128/47" | 109/685 |

1 Вместе с ВВС 4-й А

2 Вместе с ВВС 54-й А

3 Еше 110 самолетов Пе-2 в запасных и маршевых полках

4 Еше 92/6 самолетов Пе-2 в запасных и маршевых полках

5 Еше 142/20 самолетов Пе-2 в запасных и маршевых полках

В числителе - число исправных, в знаменателе - число неисправных самолетов (12042).

На 1 января 1942 г. в ВВС РККА числился 2401 истребитель новых типов, из них 686 МиГ-3. Больше было только «ЛаГГов» — 746 штук. «МиГи» появились и на тех фронтах, куда к началу войны поставить их не успели. Например, сформированный в сентябре 1941 г. в Кандалакше (район Мурманска) 609-й ИАП м-ра Гальченко получил смесь из И-153, ЛаГГ-3 и МиГ-3. Истребителями Микояна были вооружены многие полки, составлявшие элиту советской авиации. Так, весной 1942 г. на Калининском фронте действовал 1-й Гвардейский Красногвардейский орденов Ленина и Красного Знамени ИАП, вооруженный МиГ-3 и «Харрикейнами МВ». На этой технике за десять апрельских дней участия в первой Ржевской операции, когда враг господствовал в воздухе, полк сбил 15 самолетов (11938).

На 1 января 1942 г. в ВВС Красной Армии числился 2401 истребитель новых типов, из них 686 – это были МиГ-3. Они по-прежнему составляли весомую часть нашей авиации: из истребителей больше было только ЛаГГ-3  – 746  штук. К тому времени МиГи появились и на тех фронтах, куда к началу войны поставить их не успели (23185).

C 1 января по 31 августа 1942 г. общие потери самолетов Люфтваффе составили 8301 машину. В том числе на Восточном фронте - 4460, на Западе и в Германии - 2121, в Африке и на Средиземноморье - 1520. Убитыми, раненными и пропавшими без вести значилось 8870 человек летного состава: на Восточном фронте - 4689, на Западе и в Германии - 2381, в Африке и на Средиземноморье - 1800 (3573).

По состоянию на 1 января 1942 г. ВВС ЧФ располагали 16 Пе-2, восемь из них базировались в Севастополе (12042).

На 1 января 1942 года на Черном море сохранилось всего пять ГСТ. Они входили в состав Севастопольской группы. Заняты были в основном перевозкой в осажденный город особо важных грузов. К 22 апреля их осталось только три. ГСТ перебросили на побережье Кавказа, в Геленджик. Оттуда они участвовали в эвакуации из Севастополя, а затем в снабжении партизан Крыма. Разведку теперь вели не далее меридиана Евпатории—не позволял радиус действия. 8 сентября последний уцелевший на Черном море ГСТ вместе с «Каталинами» высаживал десант в Варне (Болгария).

На Северном флоте один самолет этого типа дослужил до конца войны в 16-м транспортном отряде. Он летал на разведку, прикрытие конвоев, противолодочное патрулирование и, само собой, возил людей и грузы (23545).

На 1 января 1942 года числилось 403 КВ всех типов, за 1942 год сдали 1802 КВ-1 (из них 102 КВ-8), а КВ-1с, за это же время, 624 штуки (из них 25 огнеметных КВ-8с). Конечно, на огромные потери КВ-1 повлияли неудачи Красной Армии в ряде сражений 1942 года. Тем не менее, по поводу выживаемости КВ-1 обольщаться не стоит. На фоне массового появления у немцев новых образцов танковой и противотанковой артиллерии выживаемость КВ-1 неуклонно снижалась (23364).

С 1 января 1942 г. к перечню задач, стоящих перед советскими «Каталинами», добавились полеты на снабжение крымских партизан (19852).

На 1 января 1942 года в полках истребительно-противотанковой артиллерии имелось 196 37-мм зенитных автоматов (3861).

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ АВТОМОБИЛЕЙ, ТРАКТОРОВ, ПРИЦЕПОВ И МОТОЦИКЛОВ В КРАСНОЙ АРМИИ НА 1.1.1942 г.

| Номенклатура | Наличие на 22.06 1941 г. | Поступило с 22.6.41 г. по 1.1.1942 г. |  |  |  | Должно быть в Красной Армии | Наличие на 1.1.1942 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От промышленности | Из народного хозяйства |  | Всего |  | По донесениям округов и фронтов | На рембазах и заводах | Всего |
|  |  |  | По мобилизации | По постановлению ГКО № 618 от 2. 9.41 г. |  |  |  |  |  |
| Автомобили из них: | 272605 | 37321 | 206179 | 24804 | 268304 | 540909 | 312793 | 5692 | 318485 |
| Легковые | 14814 | 1048 | 17464 |  | 18512 | 33326 | 17910 |  | 17910 |
| Грузов, и специальные | 257791 | 36273 | 188715 | 24804 | 249792 | 507792 | 294883 |  | 294883 |
| Тракторы из них: | 43048 | 8354 | 30300 |  | 38654 | 81702 | 37472 | 2153 | 39625 |
| «Ворошиловец» | 780 | 27 |  |  | 27 | 807 | 294 |  | 294 |
| «Комсомолец» | 6668 |  |  |  |  | 6668 | 1770 |  | 1770 |
| ЧТЗ | 11627 | 3087 | 30300 |  | 38627 | 74227 | 35408 |  | 35408 |
| Прочие марки тракторов | 23973 | 5240 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прицепы | 27319 | 3057 |  |  | 3057 | 30376 | 12471 |  | 12471 |
| Мотоциклы | 16234 | 7870 |  |  | 7870 | 24104 | 10874 | 766 | 11640 |

Примечание: кроме того, захвачено в боях трофейных машин по состоянию на 1.1.1942 г.

| Легковых | -2114шт. ' | } 23855шт. |
| --- | --- | --- |
| Грузовых и специал. | -21741 шт. |  |
| Тракторов | - 598 шт. | } 770 шт. |
| Вездеход, и тягачей | -172шт. |  |
| Мотоциклов | - 5079 шт. |  |

Начальник 1 отдела АТУ военинженер 1 ранга Гольберг

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11492. Д. 52. Л. 326. Подлинник (11211).

С 1.01.1941 г. ПО 1.01.1944 г. НАЛИЧИЕ ТАНКОВ В КРАСНОЙ АРМИИ

| № п/п | Тип танков | Наличие по переучетным данным по состоянию на 1.01.1941 г. | Выпущено заводами про-мышлен. за 1-е полугодие 1941 г. | Всего танков на 1.07.1941 г. | Выпущено за 2-е полугодие 1941 г. | Всего танков на 1.01.1942г. | Выпущено за 1942 г. | Всего танков на 1.01.1943г. | Выпущено за 1943г. | Всего танков на 1.01.1944 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИС | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 67 |
| 2 | ИС-2 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
| 3 | КВ-1 | 141 | 282 | 423 | 933 | 1356 | 1802 | 3158 | - | 3158 |
| 4 | КВ-2 | 102 | 111 | 213 | - | 213 | - | 213 | - | 213 |
| 5 | КВ-1 с | - | - | - | - | - | 624 | 624 | 463 | 1087 |
| 6 | КВ-8 | - | - | - | - | - | 102 | 102 | - | 102 |
| 7 | КВ-8с | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 10 | 35 |
| 8 | КВ-85 | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 148 |
| 9 | Т-35 | 61 | - | 61 | - | 61 | - | 61 | - | 61 |
| 10 | Т-28 | 502 | - | 502 | - | 502 | - | 502 | - | 502 |
| 11 | Т-29 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
| 12 | Т-34 | 115 | 1110 | 1225 | 1886 | 3111 | 12211 | 15322 | 15218 | 30540 |
| 13 | Т-О34 | - | - | - | - | - | 309 | 309 | 478 | 787 |
| 14 | БТ-7 | 4675 | - | 4675 | - | 4675 | - | 4675 | - | 4675 |
| 15 | БТ-7М | 708 | - | 708 | - | 708 | - | 708 | - | 708 |
| 16 | БТ-2-5 | 2434 | - | 2434 | - | 2434 | - | 2434 | - | 2434 |
| 17 | Т-50 | - | - | - | 50 | 50 | 15 | 65 | - | 65 |
| 18 | Т-26 | 11090 | 116 | 11206 | - | 11206 | - | 11206 | - | 11206 |
| 19 | Т-80 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 |
| 20 | Т-70 | - | - | - | - | - | 4883 | 4883 | 3343 | 8226 |
| 21 | Т-40-60 | 41 | 181 | 222 | 1873 | 2095 | 4474 | 6569 | 55 | 6624 |
| 22 | Т-38 | 1142 | - | 1142 | - | 1142 | - | 1142 | - | 1142 |
| 23 | Т-37 | 2418 | - | 2418 | - | 2418 | - | 2418 | - | 2418 |
| 24 | Т-27 | 2581 | - | 2581 | - | 2581 | - | 2581 | - | 2581 |
| Всего танков |  | 26013 | 1800 | 27813 | 4742 | 32555 | 24445 | 57000 | 19892 | 76892 |

Начальник танкового управления ГБТУ КА генерал-майор инженерно-танковой службы Афонин

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 663. Л. 9. Подлинник (11403).

На 1 января 1942 года что из имевшихся на 1 января 1941 года 9987 лёгких танков Т-26 осталось 2742, то есть немногим больше четверти. Из них бо́льшая часть находилась в Закавказье и на Дальнем Востоке, а в боевых частях много Т-26 оставалось на Ленинградском фронте.

Плачевная ситуация с Т-50 вынудила завод №174 срочно «разморозить» выпуск Т-26. Из задела за июль-август 1941 года там построили 116 танков этого типа, которые продолжали воевать вплоть до 1944 года. При этом сам Т-26 превосходил Т-40 и Т-60 только по вооружению и наличию более крупной, двухместной башни. В остальном же даже машины с конической башней и конической подбашенной коробкой мало чем могли похвастаться. Броневая защита была такой же, как у Т-40, скорость ниже в 1,5 раза, да и проходимость в летних и осенних условиях была хуже. Связано это и с бо́льшим удельным давлением на грунт, и с меньшей удельной мощностью. Кроме того, особенность ходовой части Т-26 требовала аккуратного вождения по мягким грунтам, в противном случае имелся риск сброса гусеничной ленты. Наконец, Т-26 был довольно высоким танком, разница между ним и Т-40 составляла около 40 см. В случае же с Т-60 разница по высоте была более полуметра (19802).

К 1 января 1942 года, согласно сводному отчёту организационного отдела штаба БТ и МВ КА за 1944 год, в войсках имелось 710 Т-60. В это количество частично не входят танки, выпущенные за декабрь 1941 года, но входят Т-30, которые в документах также именовали как Т-60 — то есть немногим меньше половины Т-60 и Т-30, выпущенных за 1941 год. Если предположить, что сюда же вписали Т-40 (а, скорее всего, дела обстоят именно так), а число всё же включает и выпущенные танки, то имелось 710 машин из 2014. То есть в пекле сражений 1941 года выжила треть от «малышей» по сравнению с одной пятой в случае Т-34.

1 июня 1941 года имелось 1129 танков, ещё 1886 изготовили в июле-декабре 1941 года. Итого 3115 танков (число не совсем точное, так как не полностью учитывает выпуск июня 1941 года), из них на 1 января 1942 года числился… 651 танк, то есть около пятой части из всех Т-34. Ещё можно вспомнить статистику выживаемости такого танка как КВ. К 1 июля 1941 года было сдано 636 КВ-1  и КВ-2, ещё 930 сдали во второй половине 1941 года. Итого 1566 КВ, из них к 1 января 1942 года числилось 403 танка, то есть немногим более четверти. Невольно начинаешь задаваться вопросом о том, а тот ли танк назвали «смертником» (19802).

К 1 января 1942 г., согласно справке «Сведения о наличии автомобилей, тракторов, прицепов и мотоциклов в Красной Армии на 1.01.42 г.» в общей сложности было захвачено в боях 5079 трофейных мотоциклов. Исправные или требующие мелкого ремонта мотоциклы сразу же включали в состав боевых подразделений или ремонтировали силами воинских частей. Получившие существенные повреждения или некомплектные мотоциклы передавали в ремонтные мастерские, бронетанковые ремзаводы или на предприятия промышленности. В числе крупнейших организаций Московского региона, занимавшихся ремонтом трофейной техники, можно указать заводы БТРЗ-20, СМЗ и ММЗ (19776).

1 января 1942 г. отряд полковника Баринова прошел по тонкому льду на остров Гогланд и выбил оттуда финнов. Вражеская сторона предпринимала неоднократные попытки изменить ситуацию в свою пользу. Вплоть до весны, с переменным успехом, шли бои за остров Гогланд, а также за острова Сескар и Большой Тютерс. Бои велись небольшими пехотными группами с использованием аэросаней. Снабжение действующих здесь советских подразделений велось самолетами МБР-2, защиту последних, разведку над заливом и борьбу с вражескими группами вели И-153 и И-16 из состава 71 -го иап. Финская авиация занималась аналогичной деятельностью, добавляя в круг своих интересов и самый крупный из островов - Лавенсаари, находящийся в руках советских частей. Участвовала в этих боевых действиях и LeLv6, базирующаяся в тот период на ледовом аэродроме в Котке. В течении первой половины 1942 г. эскадрилья эксплуатировала от трех до пяти И-153 одновременно. Практически каждый месяц происходила серьезная авария, восполняемая потом аппаратом, прибывшим из ремонта. В конце марта в летном состоянии находилось четыре самолета. Встреч с советскими истребителями в этот период отмечено не было, боевая деятельность сводилась в основном к задачам по патрулированию над заливом и к атакам наземных целей (6592).

1 января 1942 г. летчик 788-го ИАП ПВО с-т Лямин Юрий Петрович уничтожил первый самолет в районе Сталинграда, отрубив винтом хвостовое оперение “Юнкерсу” недалеко от станицы Иловлинская. Два немца выпрыгнули с парашютами и оказались в плену. По всей видимости, это был пропавший без вести Ju 88 (w/n 1458, борт E6+NM) из эскадрильи 4.(F)/122. Лямина наградили орденом Ленина. К сожалению, он погиб в воздушном бою 6 сентября 1942 г. (10205).

На 1 января 1942 г. на строительство рубежей обороны работало 1,48 млн, человек (10692).

Жизнь и внутренняя политика:

1 января в 1942 году численность ВКП(б) составила 3064 тысячи членов и кандидатов (14996).

С 1 января 1942 г. была начата продажа по карточкам тканей, обуви, одежды, головных уборов, белья, трикотажа, чулок-носков, мыла, некоторых предметов хозяйственного обихода и других изделий в круп н ых городах и промы ш ле нн ых центрах, а такж е на п редприятиях, обслуживавших работников оборонных предприятий вне этих пунктов. По непродовольственным товарам не устанавливался жесткий ассортимент отпуска. Каждой категории снабжаемого населения предназначалось установленное количество товаров широкого потребления, выраженное в условных единицах – купонах. В соответствии с имевшимся количеством купонов их владелец мог приобрести любимые нормированные промышленные товары, имевшиеся в продаже. Для рабочих и ИТР предусматривалось 125 купонов, для служащих – 100, для иждивенцев, детей и учащихся – 80 купонов. При покупке одной пары обуви для взрослых нужно было сдать 30 купонов, за пальто - 80, за хлопчатобумажное платье – 35 [Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории. Ф. 17. Оп.121. Ф. 7971. Оп. 1. Д. 892. Л. 97, 104-105]. Карточки на промышленные товары выдавались на основании общей стандартной справки, печатавшейся вместе с продовольственными карточками (11121).

Внешняя политика:

1 января 1942 г. во время визита Черчилля в США была подписана Декларация Объединенных Наций. Проект был выработан на основе британско-американских предложений. Декларация была подписана в кабинете американского президента Рузвельтом, Черчиллем, послом СССР Литвиновым и министром иностранных дел Китая Суном.

Госдепартамент США должен был собрать подписи еще 22 наций, так или иначе сотрудничавших в антифашистской коалиции. Декларация говорила о приверженности подписавших ее стран Атлантической хартии. Полная победа над противником объявлялась необходимым условием защиты жизни, свободы, независимости и религиозной свободы, а также прав человека и справедливости. Правительства, подписавшие декларацию, заявляли о том, что употребят все свои военные и экономические ресурсы на борьбу против Германии, Италии, Японии и их союзников, будут сотрудничать друг с другом и не будут заключать сепаратного перемирия или мира с противником (3871).

On January 1, 1942, the representatives of 26 nations fighting against the Axis powers proclaimed their support for the Atlantic Charter by signing the "Declaration by United Nations." This document marked the first official use of the term "United Nations," which was suggested by President Roosevelt (1286).

1 января 1942 26 государств, в т.ч. СССР, США и Англия подписали декларацию об объединении военных и экономических ресурсов для разгрома фашистского блока (340,71) - декларацию Объединенных наций (512,141).

1 января в 1942 году в Вашингтоне подписана Декларация 26 государств (СССР, США, Великобритания, Китай, Австралия, Индия, Канада, Коста-Рика, Куба, Доминиканская Республика, Сальвадор, Гватемала, Гаити, Гондурас, Новая Зеландия, Никарагуа, Панама, Южно-Африканский Союз и эмигрантские правительства Бельгии, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Чехословакии и Югославии), оформившая их военный союз в борьбе против стран фашистского блока. Декларация также включала обязательство не заключать сепаратного перемирия или мира с державами Тройственного Пакта (14996).

За рубежом:

1 января в 1942 году численность Национал-социалистической немецкой рабочей партии составила 7,1 млн. членов (14996).

1 января в 1942 году численность Фашистской Национальной Партии в Италии составила 6,8 млн. членов (14996).

1 января в 1942 году Траудль (Гертруда) Юнга становится личной секретаршей Гитлера (14996).

1 января в 1942 году 23 немецкие подводные лодки действуют в Средиземном море (14996).

1 января в 1942 году рейхсминистр иностранных дел фон Риббентроп заговорил с Гитлером о возможности заключения компромиссного мира с Россией на встрече в ставке по случаю встречи Нового года. Однако Гитлер оборвал Риббентропа. «На Востоке речь может идти только о безусловном окончании войны в нашу пользу», - заявил фюрер (14996).

1 января 1942 в США на период войны запрещена торговля новыми автомобилями (4962).

Авиапромышленность:

2 января 1942 вышел приказ НКАП N 2с об обеспечении выполнения программы на заводе 166 по самолету 103 (1528,8).

2 января 1942 вышел приказ N 2 по заводу 126 НКАП:

"1. Приказ по заводу 126 N 497 от 9 ноября 1942 отменяю.

2. Для проведения заводских и гос. испытаний машины 7102 с 2М-82 ви назначается ви НИИ ВВС Н.Н.Фингеров

3. Программу заводских и гос. испытаний машины 7102 2М-82, пересмотренную ви НИИ ВВС Н.Н.Ф. утверждаю.

4. Всем нач. цехов и отделов требования на выдачу материала, деталей, производство работ по машине 7102, завизированные ви Н.Н.Ф. выполнять вне всякой очереди...

9. Утвердить следующий график испытания 7102:

С 2 по 5 января 1942 на 1-м этапе:

а) осмотр ВМГ

б) опробование системы подъема и опускания шасси и щитков

в) проверка документации

г) взвешивание и определение ЦТ

д) проба моторов на земле

С 6 января - 2-й этап. Рулежка и подлеты

С 7 по 9 января - 3 этап. 4 полета.

С 9 по 15 сентября - 4 этап - производство остальных полетов по программе и сдача отчета испытаний.

11. Назначить вл по испытаниям машины 7102 т. Будкина, л-и завода 126. т. Галицкого - л штаба фронта ДВФ

12. Ви Н.Н.Ф. представить к 15 января 1942 Акт и отчет испытаний самолета 7102 с 2М-82 (2164).

ПРИКАЗ № 2

По Заводу № 126 НКАП от 2-го Января 1942г.

§-1.

Приказ по заподу № 126 от 9 Ноября 1941 года за № 497 о т м е н я ю.

§-2

Для проведения заводских и государственных испытание машины 102 с 2-мя моторами М82 ведущим инженером по данное машине назначен ведущий инженер НИИ ВВС тов. ФИНГЕРОВ Н.Н.

§-3

Программу заводских и государственных испытаний машины 7102 2-мя моторами М82 пересмотренную ведущим инженером НИМ ВВС тов.ФИНГЕРОМ утверждаю.

§-4

Всем начальникам цехов и отделов требования на выдачу материала, деталей, производство работ по машине 7102, завизированные ведущим шженером т. ФИНГЕРОВЫМ выполнять вне всякой очереди.

§-5

Нач-ку ЛИС тов. ЗУСМАН обеспечить выполнение вспомогателных работ в сроки, указанные ведущим инженером по обслуживанию машины 7102, обеспечив в ангаре постоянное место для данной машины.

§-6

Для производства работ по обслуживанию и подготовке машины к полетам назначаю, следующий экипаж:

1) Бортмехаником тов. КЛИМЕНКО, с освобождением его на время испытаний самолета от обязанностей ст. механика пролета,

Ст. мотористом тов. ДУДАРОВА

2) Мотористами тов. ИЛЬИЧЕВА, МАЛЫШЕВА, ПОНОМАРЕВА, МУРЗИНА, МУЗЫКА, БАРАНОВА

Контрольным бортмехаником тов. ИГРУНОВА

3) Инженером по приборам и обработке летных данных тов. ПРОШИНА

4) Нач. ЭКО тов. Вильмана

6) Представитель завода № 19 тов. Осипова

7) От военного представительства и по ВМГ т. Грачев

§-7

Обязанности ст. механика пролета тов. КЛИМЕНКО на время испытаний машины возлагаю на тов. АРЖАНОВА.

§-8

Ведущему инженеру тов. ФИНГЕРОВУ организовать круглосуточную работу по подготовке и проведению полетов машины 7102.

Нач. цеха 21 тов. ЗУСМАНУ обеспечить местом отдыха и питанием бригаду по обслуживанию самолета

§-9

УТВЕРДИТЬ следующий график испытания самолета 7102.

С 2 по 5 января 1942 1-й эталон:

а) Осмотр ВМГ

б) Опробование системы подъема и опускания шасси и щиткав.

в) Проверка документации.

г) взвешивание и определение центра тяжести самолета

д) проба моторов на земле

С 6 января - П-й этап. Рулежка и полеты

С 7 по 9 января января Ш-й этап - первые 4 полета

С 9 по 15 января 4-й этап - производство остальннх: полетов по программе и сдача отчета испытаний.

§ 10

Нач-ку ООТ-тов. Брюханову к З января 1942г. разработать и представить мне на утверждение премиальную систему оплаты работников, связаннных с испытанием машины 7102 за выполнение каждого этапа испытаний в срок

§ 11

Назначить ведущим летчиком по испытаниям машины 7102 т. Буткина, л завода № 126, тов. Галицкого, л штаба фронта ДВФ

§ 11

Ведущему и тов. Фингерову представить к 15 января 1942 Акт и отчет по испытаниям с-та 7102 с 2хМ-82 (2164).

2 января 1942 года испытания ТИС-1 показали состоятельность идеи. В виду маломощности мотора максимальная скорость составила всего 6,8 км/ч, но тут главным было немного другое. А именно задача убедиться в принципиальной жизнеспособности идеи. Немного заглубившись в снег, ТИС-1 вполне уверенно двигалась по заснеженной целине. Поворачивалась она путем выключения одной из лент. Вполне успешно ТИС-1 двигалась и по накатанной дороге, дважды переезжала через пни. По большому счету, единственной претензией комиссии стала недостаточная скорость, но другого мотора у Куфарева не имелось. По итогам испытаний командование АБТВ Сибирского Военного Округа рекомендовало доработать танкетку (поставить более мощный мотор) и направить в одну из лыжных частей. Также материалы по танкетке направили в ГАБТУ КА (22573).

2 января 1942 г. Докладная записка командира третьей авиадивизии дальнего действия А. Е. Голованова председателю ГКО СССР И. В. Сталину об использовании самолета ТБ-7 в качестве бомбардировщика дальнего действия

Совершенно секретно.

I

Во исполнение решения ГКО от 30 ноября № ГКО-977сс п. 9 третья авиационная дивизия дальнего действия провела испытания самолета ТБ-7 с моторами АМ-35А с полетным весом 35 тонн. Испытания показали, что самолет ТБ-7 с этим полетным весом взлетает с хорошо укатанного снегового аэродрома с разбегом 800-850 м за 33-35 секунд. Доведение полетного веса до 35 т дает возможность увеличить запас горючего до 12 т и таким образом иметь практический радиус действия с одной тонной бомб до 2 тыс. км, т. е. самолет может свободно доходить до Берлина и обратно, а также надежно проходить при надобности и водные пространства на Востоке.

Испытательные полеты и поверочные расчеты показали, что самолет ТБ-7 и все его агрегаты имеют достаточный запас прочности при полетном весе 35 тонн. Испытания проводились на серийном самолете с серийными моторами AM-35А, и, таким образом, мы получили бомбардировщик, обладающий необходимой дальностью и могущий быть пущенным в эксплуатацию без дальнейших доделок и научно-исследовательских работ.

II

Постановлением ГКО от 30 ноября НКАП (завод № 124) был обязан сдать дивизии дальнего действия в декабре 8 самолетов и в январе — 7 самолетов ТБ-7 с моторами АМ-35А. Фактически в декабре завод сдал только 1 самолет. По состоянию на 28 декабря 1941 г. завод имеет 8 готовых самолетов с моторами АМ-35А (из них 5 самолетов не укомплектованы моторами) и 7 самолетов находятся в сборке, укомплектованные всеми агрегатами, за исключением моторов АМ-35А. Таким образом, НКАП имеет все возможности выполнить постановление ГКО за № 977сс и дооборудовать все 15 самолетов дополнительными бензобаками к 1 февраля 1942 г., как указано в постановлении.

Кроме этого, на заводе имеется 7 готовых самолетов, но не укомплектованных моторами М-30. В данное время на полностью собранных самолетах, где остался только монтаж моторов и отдельных агрегатов, все работы прекращены, самолеты выведены из цехов на аэродром, где будут стоять на консервации. Постановление ГКО от 30 ноября за № 977сс п. 7 о сдаче дивизии 15 самолетов ТБ-7 с моторами АМ-35А к 1 февраля 1942 г. выполнено не будет.

III

Считал бы весьма необходимым иметь в Вашем распоряжении авиацию дальнего действия, которая не была бы резко ограничена радиусом своего действия и могла бы доставать до политических и промышленных центров наших врагов.

Самолет ТБ-7 после проведенных испытаний является по существу готовым бомбардировщиком, который может быть применен в боевой работе для выполнения этих задач.

Командир 3-й а[виа]д[ивизии] д[алънего] действия] генерал-майор авиации Голованов

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 46. Д. 34. Л. 76-77. Подлинник (23934).

2 января 1942 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА НАРОДНОГО КОМИССАРА АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ № 3-с

Город Москва 2 января 1942 г.

В целях обеспечения ремонта самолетов, возвращаемых из воинских частей, а также сборки самолетов, выпускаемых периферийными заводами и отправляемых в упаковке по железной дороге –

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На площади эвакуированного завода № 39 в Москве организовать самостоятельный ремонтно-сборочный завод, присвоив ему наименование «Ремонтно-сборочный завод № 81 НКАП», с отнесением его к заводу первой категории.

2. Ремонтно-сборочный завод № 81 включить в состав 10-го Главного Управления НКАП.

3. Директором завода № 81 назначить тов. Филимончук Т.Х., его заместителем по общим вопросам и охране завода тов. Курылева.

4. Установить следующий профиль ремонтно-сборочного завода № 81:

б) по сборке самолетов – сборка, испытание и сдача ГУ ВВС КА самолетов Пе-2, 103, и ДБ-3Ф, поступающих с периферийных заводов №№ 39, 166 и 126 в упаковке по железной дороге.

6. Все основные средства, оставшиеся в Москве от эвакуированного завода № 39, как то: здания, сооружения, оборудование, механизмы, жилой фонд, транспортные средства, материальные и денежные средства и хозяйственный инвентарь, передать на баланс вновь организованного в Москве завода № 81, каковые средства считать уставным фондом завода.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – А. ШАХУРИН/

2 января 1942

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА НАРОДНОГО КОМИССАРА АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ № 3-с

Город Москва 2 января 1942 г.

В целях обеспечения ремонта самолетов, возвращаемых из воинских частей, а также сборки самолетов, выпускаемых периферийными заводами и отправляемых в упаковке по железной дороге –

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На площади эвакуированного завода № 39 в Москве организовать самостоятельный ремонтно-сборочный завод, присвоив ему наименование «Ремонтно-сборочный завод № 81 НКАП», с отнесением его к заводу первой категории.

2. Ремонтно-сборочный завод № 81 включить в состав 10-го Главного Управления НКАП.

3. Директором завода № 81 назначить тов. Филимончук Т.Х., его заместителем по общим вопросам и охране завода тов. Курылева.

4. Установить следующий профиль ремонтно-сборочного завода № 81:

б) по сборке самолетов – сборка, испытание и сдача ГУ ВВС КА самолетов Пе-2, 103, и ДБ-3Ф, поступающих с периферийных заводов №№ 39, 166 и 126 в упаковке по железной дороге.

6. Все основные средства, оставшиеся в Москве от эвакуированного завода № 39, как то: здания, сооружения, оборудование, механизмы, жилой фонд, транспортные средства, материальные и денежные средства и хозяйственный инвентарь, передать на баланс вновь организованного в Москве завода № 81, каковые средства считать уставным фондом завода.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – А. ШАХУРИН (18293).

2 января 1942 вышел приказ НКАП N 4с:

"В целях обеспечения сборки самолетов, выпускаемых периферийными заводами и отправленных в упаковке по ж/д:

1. На площади эвакуированного завода 84 в Москве организовать самолетостроительный завод, присвоив ему номер 165.

2. Назначить Водичкина М.С. директором завода 165

4. На заводе 165 производить сборку, испытание и сдачу ГУ ВВС самолетов Ил-2 производства заводов 381, 1 и 18, отгруженных этими заводами в упаковке по ж/д об обеспечении выполнения программы на заводе 166 по самолету 103 (1528,22).

В это же время был подготовлен документ N 89-ЕМ/ИФ "Мероприятия по ускорению транспортировки по ж/д самолетов Ил-2 с заводов-поставщиков и их сборке"

"Самолеты Ил-2 для перевозки по ж/д с заводов 18, 1, 381 к месту сборки на завод 23 грузятся на большегрузные платформы.

При погрузке самолета у него отстыковываются крылья и ГО (стабилизатор и РВ).

Винт остается на самолете. Оружие (пулеметы и пушки) при отъеме крыльев оставлять установленным на лафетах

Самолет с убранным шасси укладывается на спец. ложемент под фюзеляжем и центропланом самолета, которые прибалчиваются к платформе

Хвостовая часть фюзеляжа с убранным костылем также укладывается на свой ложемент, приболченный к платформе

Уложенный на ложемент самолет раскрепляется к платформе спец. креплением

Учитывая, что самолет, таким образом погруженный на платформу, на пределе вписывается в ж/д габарит, следить за тем, чтобы ось самолета совпадала бы с осью платформы, т.к. малейший сдвиг вбок может вызвать на некоторых участках пути поломку стыковых узлов центроплана.

Все внешние металлические части самолета: стыковочные узлы, концы тяг и т.д. должны быть законсервированы тавотом, обернуты бумагой и обвязаны шпагатом

Обе части стабилизатора грузятся на ту же платформу в спец. ложементах по обеим сторонам фюзеляжа.

Крылья грузятся в спец. ложементах на отдельную платформу.

2. Самолеты отправлять по ж/д эшелонами не менее 10-12

4. Установить место сборки самолетов Ил-2, выпускаемых заводами 18, 1 и 381 завод 23 в Москве

7. Работа в сборочном цехе должна быть организована таким образом, чтобы единовременно собирались все прибывшие машины не допуская последовательной работы

8. Установить срок аэродромной отработки самолетов, облета их и сдачи в в/ч - 12 часов (1623,32).

Потом в "Мероприятиях по транспортировке по ж/д самолетов Ил-2 и ЛаГГ-3 и их сборке в г. Воронеже на территории эвакуированного завода 18" срок сборки 10 Ил-2 установили 48 час. (1623,43).

2 января 1942 г. для лучшей организации работ по опытным моторам МБ-100 (гл. Конструктор - A.M. Добротворский) и М-20 по приказу № 5сс в Казани было образовано Особое КБ завода № 16 (ОТБ НКВД). В него вошла группа заключенных конструкторов- моторостроителей из 4-го Спецотдела НКВД, эвакуированная в Казань с завода № 82, и вольнонаемные работники завода. Сюда также была влита Спецгруппа В.П. Глушко, работавшая с лета 1940 г. на заводе № 27 НКАП.

Работы по МБ-100 и МБ-102, по ускорителю «УС» (-1943 г., Б.С. Стечкин). Создан дизель М-30 и его модификации.

В 06.1942 г. дизельная группа под руководством А.Д. Чаромского переведена на вновь образованный завод № 500.

Спецгруппа В.П. Глушко работала над вспомогательными ЖРД. Созданы РД-1, РД-1ХЗ, РД-2, РД-3. 19.11.1942 г. в группу Глушко переведен С.П. Королев. 8.01.1943 г. для создания реактивной установки РУ-1 для Пе-2 создается группа реак тивных установок № 5 во главе с С.П. Королевым. Группа состояла из четырех бригад общей численностью 16 чел., из которых 5 были заключенными, остальные- вольнонаемные. 9.08.1944 г. был освобожден Королев, а 29.08.1944 г.- Глушко.

Разработаны проекты баллистической и крылатой ракет Д-1 и Д-2 с РДТТ и проекты Д-3 и Д-4 с ЖРД.59

По приказу № 00446/262сс от 18.04.1944 г. Особое КБ 4-го Спецотдела НКВД было слито с Серийным КБ завода № 16 и образовано единое ОКБ завода № 16 НКАП. Одновременно группа В.П. Глушко выделялась в самостоятельное ОКБ-16сб.

Начальник (1942-03.1943 г.-)- В.А. Бекетов.

2 января 1942 г. в донесении от заместителя командира эскадрильи 28 литер «А» иап старшего лейтенанта Б.В.Задворнова об испытаниях самолета Харрикейн, вооруженного четырьмя 20-мм пушками ШВАК, двумя 7,62-мм пулеметами ШКАС и шестью РС-82, говорилось: «Мною произведено два полета. Стрельбу производил при различных положениях самолета, с кабрирования, на боевом развороте, на глубоком вираже, при выходе из пикирования, с прямой. Пушки стреляют отлично, управление огнем - легкое, перезаряжание пушек в воздухе - легкое и удобное. Самолет, по сравнению со старым вариантом, в основном стал тяжелее, управление немного тяжелое (вялое). Запас патронов вполне достаточен, хватает и для воздушного боя, и для штурмовки наземных войск.

Рекомендую переделать управление огнем, поставить раздельноена четыре пушки - одна гашетка и на два пулемета ШКАС - другая. Причем, гашетку для стрельбы РС поставить новую, и лучше закрепить ее на ручке управления самолетом. ЭСБР-3п удобнее поставить выше и немного вперед. Считаю, что такой вариант вооружения самолета Харрикейн вполне соответствует требованиям УВВС КА.

Вооружение самолета Харрикейн (4-пушечный вариант) состоит из четырех 20-мм пушек ШВАК (по две в каждом крыле), двух 7,62-мм пулеметов ШКАС и шести РО-82. Под каждой плоскостью самолета смонтировано на общей гирлянде по три РО-82. Установка - серийная, с самолета МиГ-3. В кабине летчика с правой стороны установлен ЭСБР-3п для питания напряжением 12 В, дающий возможность летчику вести огонь попарно или общим залпом. Огонь ведут с помощью гашетки на штурвале в кабине летчика.

Исходный вариант вооружения - с 12-ю 7,62-мм пулеметами «Браунинг» по огневой мощи в 3,3 раза уступал новому из четырех 20-мм пушек ШВАК, двух 7,62-мм пулеметов ШКАС даже без учета шести РС-82 которые, несомненно, еще больше повышали боевой потенциал машины.

Как вспоминал дважды Герой Советского Союза генерал-полковник авиации М.П.Одинцов, некоторые крылатые машины, состоящие на вооружении ВВС Красной Армии из поставленных СССР в 1941-1942 га по лендлизу союзниками у нас дорабатывали в полках самостоятельно. При этом электроспуск пулеметов запараллеливали, а на высвободившийся провод «сажали» боевую кнопку управления огнем РС. Этой доработке подвергали американские истребители Киттихок и английские Харрикейн. Американские истребители Аэрокобра в подобном не нуждались, поскольку с одной стороны обладали хорошим пулеметно-пушечным вооружением, с другой - поставлялись в СССР после выхода приказа ГКО о снятии реактивного вооружения с истребителей (11402).

2 января 1942 г. по приказу № 3 на месте эвакуированного завода № 39 был организован завод № 81 при 10ГУ НКАП. На площадке эвакуированного завода в Москве с 10.1941 г. образовались самолетные Ремонтные мастерские при Ремотделе НКАП (11982).

2 января 1942 г. на площадке эвакуированного завода № 39 в Москве на базе Ремонтных мастерских для обеспечения ремонта армейских самолетов, сборки из готовых частей был создан завод № 81 НКАП. Планировался ремонт Пе-2, ДБ-3, производство Пе-2, ДБ-ЗФ, из частей, поступающих с заводов № 39, № 166, № 126. Было поручено также провести перевооружение истребителя «Харрикейн» на отечественные образцы.

В соответствии с пост. ГКО № 1387с от 4.03.1942 г. и приказом № 188сс от 9.03.1942 г. был организован самолетостроительный завод № 81 НКАП. Поставлена задача освоения производства ДБ-ЗФ, для чего в помощь заводу передано оборудование, кадры и документация с заводов № 39, № 126, № 18 и его филиала. Кроме того, с 09.1942 г. проводилась модернизация и перевооружение самолетов «Харрикейн», «Бостон-3», которьм занималось КБ А.П. Голубкова. Производился ремонт Пе-2. С февраля до конца 1942 г. собрано 77 ДБ-ЗФ.85

В соответствии с пост. ГКО № 3028сс от 12.03.1943 г. и приказом № 174с от 27.03.1943 г. кадры и оборудование завода № 381 1ГУ НКАП из Нижнего Тагила переведены в Москву на площадку завода № 81 и подлежали передаче в его состав. В связи с этим единый завод № 81 должен был передаваться из ЮГУ в 1ГУ. По этому же приказу весь задел работ по иностранным самолетам вместе с КБ А.П. Голубкова были переведены на завод № 89 НКАП. Одновременно (тот же приказ) на площадку завода № 81 переведены кадры и оборудование по деревообработке с завода № 445 НКАП ( г. Алапаевск).

Однако, в итоге объединенный завод получил название завод № 381 НКАП. Директор (1942-43 г.)- Т.А. Филимончук.

Зам. директора (1942 г.-)- В.М. Курылев. Гл. инженер (1942 г.-)- П.М. Морозов (11982).

2 января 1942 г. по приказу № 4с на месте эвакуированногог завода № 84 (Завод № 84 им. Героя Советского Союза В.П. Чкалова НКТП, НКОП, НКАП, Ташкентский авиационный завод им. В.П. Чкалова, Ташкентское авиационное ПО им. В.П. Чкалова (ТАПОиЧ), Государственное АО (ГАО) «ТАПОиЧ» / г. Химки Московской обл./ /700016 Узбекистан  г. Ташкент, ул. Кучкар-Турдыева; ул. Элбек, 61 тел. 136-11-67/) началась организация самолетостроительного завода № 165 при ЮГУ НКАП, директором которого назначен М.С. Водичкин. Однако, приказом № 30с от 11.01.1942 г. это решение было отменено, и новым начальником Ремонтных мастерских назначен Н.Н. Леонтьев. По приказу № 239с от 30.03.1942 г. на старом месте основан Ремонтный завод при Главремуправлении НКАП для ремонта самолетов Пе-2, ДБ-3, СБ, ТБ-3, ПС-84. В 04.1942 г. он переименован в завод № 456 НКАП (11982).

Другие оборонные отрасли:

2 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1088 Об организации на заводе № 66 (г.Тула) Наркомвооружения производства 120 мм полковых минометов. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 18, лл. 59 (11012).

2 января 1942 вышло

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Государственного Комитета Обороны № ГКО-1088сс от «2» января 1942 г. Москва, Кремль.

Об организации на заводе № 66 (г.Тула)

Наркомвооружения производства 120 мм. полковых минометов

Государственный Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять предложения Тульского Обкома ВКП(б) (т.ЖАВОРОНКОВ) об организации на заводе № 66 (г.Тула) производства 120 мм полковых минометов.

2. Утвердить следующий план производства и поставок 120 мм полковых минометов с завода № 66 НКВ:

| январь месяц 1942 г. | - 150 шт. |
| --- | --- |
| Февраль | - 250 " |
| март | - 350 " |

3. Освободить завод № 66 НКВ от производства 82 мм батальонных минометов.

4. Обязать Наркомтяжмаш (т.Казаков) обеспечить в январе месяце 1942 года поставку заводу № 66 НКВ 750 баллонов кислорода.

5. Обязать Наркомчермет (т. Тевосян) обеспечить в январе месяце поставку заводу № 66 НКВ (г.Тула) труб манессмановского проката и другого металла, необходимого для изготовления 120 мм полковых минометов, предусмотренных настоящим постановлением.

6. Обязать Наркомвооружения (т.Устинов) принять все необходимые меры к обеспечению изготовления и поставок заводом № 66 (г.Тула) 120 мм полковых минометов, а секретарю Тульского Обкома ВКП(б) Т. ЖАВОРОНКОВУ установить повседневный контроль за. выполнением настоящего постановления.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ И. СТАЛИН (11813).

Председателю Государственного Комитета Обороны тов. Сталину И.В.

Представляю при этом проект постановления Государственного Комитета Обороны "Об организации на заводе № 66 (г.Тула) Наркомвооружения производства 120 мм полковых минометов".

Настоящий проект разработан совместно с секретарем Тульского Обкома ВКП(б) т.ЖАВОРОНКОВЫМ и согласован с Наркомвооружения т.УСТИНОВЫМ.

Прошу утвердить прилагаемый проект постановления (11813).

2 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1089 О плане производства минометов на январь месяц и I квартал 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 18, лл. 60-65 (11012).

2 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1090 О плане производства и поставок артиллерийского и стрелкового вооружения и военных приборов на январь месяц и I квартал 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 18, лл. 66-76, 77-100 (11012).

Ко 2 января 1942 года был составлен отчёт об испытаниях танковой пушки М75 на Уральском артиллерийском полигоне (ныне Нижнетагильский институт испытания металлов (НТИИМ)), которые проходили с 29 сентября по 11 декабря 1941.

Общие выводы по испытаниям оказались крайне неоднозначными. Во-первых, живучесть трубы была определена всего в 250–300 выстрелов, что было явно недостаточным. Во-вторых, возникли серьёзные проблемы с бронепробиваемостью. Пушка пробила лист толщиной 152 мм, но случилось это на дистанции всего 100 метров. На дистанции в километр обстрел даже не проводился, поскольку корпуса снарядов оказались непрочными.

Впрочем, это было хронической проблемой советских бронебойных снарядов большинства систем, стоявших на вооружении, и решить её удалось далеко не сразу. Реальная скорострельность пушки оказалась всего 5–6 выстрелов в минуту. Наблюдались большие проблемы и с экстракцией гильз. В итоге М75 признали не выдержавшей испытания.

Потенциально довести М75 до ума завод №172, конечно, мог. Схожие проблемы имели многие пушки, в том числе противотанковые. Ход испытаний показал, каким образом можно устранить выявленные недостатки. Кроме того, как уже говорилось выше, Уральский артиллерийский полигон не был приспособлен к полноценным испытаниям, и в условиях завода можно было решить многие возникшие на полигоне проблемы (17108).

2-3 января 1942 М.В.Веселовский утвердил серийные чертежи аэросаней РФ-8 для производства на ГАЗ и они были согласованы с военпредами (8285,18).

2 января 1942 года вышел приказ № 1с/92мс НКМВ и НКТП

В соответствии с постановлением СНК от 1 декабря 1941 года за № 2237-24с:

Передать Икшинский завод “гидропривод” из системы НКТП в НКМВ (6045, 95).

2 января 1942 года вышел приказ № 87 мс НКТП

Во исполнение распоряжения СНК № 1090 кс от 29 декабря 1941 года:

Организовать производство танковой электроаппаратуры на площадях МЗСЭМ (бывш. ЗЭМ) в Москве – завод низковольтной аппаратуры и завода Электронасосов. Присвоить заводу № 254. Назначить директором завода № 254 Козлова А.Л (6045, 54).

Армия:

2 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 2 января наши войска вели бои с противником на всех фронтах.».

Гитлеровская брехня о налетах немецкой авиации на Москву.

«Немецкое командование завело манеру публиковать лживые сообщения о якобы успешных действиях немецкой авиации на Востоке. Особенно рьяно упражняется в этом берлинское радио с тех пор, как гитлеровская армия терпит одну неудачу за другой на советско-германском фронте. Так, например, 28 декабря немцы сообщили по радио о том, что их «самолёты продолжают бомбардировку Москвы». 31 декабря гитлеровцы оповестили по радио: «Вчера соединения германской авиации совершили несколько налётов на Москву».

Гитлеровские пустобрёхи подобными сводками лишь ставят себя в глупое и смешное положение, ибо в указанные дни ни больших, ни малых «соединений германской авиации» над Москвой не появлялось, как их и вообще не появлялось за последние недели. 30 декабря 2 немецких самолёта подходили к столице, но были обращены в бегство после первых же выстрелов советской зенитной артиллерии.

Своей брехнёй о несуществующих действиях немецкой авиации гитлеровцы продолжают одурачивать немецких обывателей, скрывая свои поражения на советско-германском фронте.

Преследуя отступающего противника на одном из участков Западного фронта, бойцы тов. Фирсова за один день освободили 4 населённых пункта и захватили 15 пулемётов, 13 штабных и легковых машин, 9 мотоциклов и 110 велосипедов. На другом участке фронта одна наша часть нанесла серьёзный урон противнику и захватила 74 автомашины, 20 мотоциклов, 23 орудия, 113 велосипедов и много других трофеев.

Наша часть, действующая на одном из участков Ленинградского фронта, ведя наступательные бои, истребила более 150 немецких солдат и офицеров и захватила 2 вражеских танка, свыше 30 автомашин, 2 зенитных орудия, 1.200 снарядов. 400 противотанковых мин, 60 ящиков взрывчатых веществ и много другого военного имущества.

Лётчики авиачасти тов. Данилова совершили удачный штурмовой налёт на одну железнодорожную станцию и на скопление войск противника. Прямыми попаданиями бомб и пулемётным огнём уничтожено 10 железнодорожных вагонов, 15 автомашин с пехотой, 2 бронемашины и истреблено свыше 200 солдат и офицеров противника.

Танкист-стрелок Зотов в одном из боёв уничтожил 2 немецких противотанковых орудия, 76-миллиметровую пушку и расстрелял несколько десятков вражеских солдат. Будучи ранен, тов. Зотов продолжал вести огонь по противнику до тех пор, пока не израсходовал все боеприпасы.

Активно действуют партизаны Донбасса. Отряд товарища Г. взорвал в тылу врага два моста. В результате доставка боеприпасов и горючего для войск противника была задержана на несколько дней. На окраине села И. партизаны-разведчики, забросав гранатами немецкую бронемашину, уничтожили её вместе с экипажем. Организовав засаду у села А., отряд обстрелял колонну итальянцев и перебил 23 оккупанта. В этот же день несколько партизан захватило в плен часового, стоявшего на посту у итальянского орудия. Испортив и бросив орудие в овраг, партизаны доставили пленного к командиру советской части. Недавно отряд тов. Г. произвёл удачное нападение на село, занятое итальянцами. Забросав врага гранатами, партизаны истребили 300 солдат и офицеров и уничтожили 16 автомашин, штабной автобус, два трактора и 8 пулемётов противника.

Пленный солдат 3 роты 93 мотополка 13 немецкой танковой дивизии Рудольф Панкрац на допросе заявил: «Наша рота за последнее время потеряла только убитыми до 50 процентов личного состава. В связи с неудачами на фронте боевой дух солдат резко снизился. Многие из них, чтобы уклоняться от предстоящего боя, объявляют себя больными. В связи с этим командование дивизии запретило врачам принимать солдат перед боем и оказывать им какую-либо медицинскую помощь».

В деревне Маслено после оставления её фашистами обнаружены трупы 8 женщин и одного 14-летнего мальчика. Женщины были изнасилованы, а затем убиты. У несчастных обрезаны носы, изрезаны лица, у одной женщины распорот живот.

В Таммерфорсе (Финляндия) из-за недостатка муки прекратили работу все хлебозаводы и пекарни. Городские власти объявили населению, что хлеб не будет выдаваться в течение неопределённого времени. В связи с этим в городе произошли массовые беспорядки. Полиция произвела многочисленные аресты.» (14997).

2 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 2 января на ряде участков фронта наши войска продолжали наступление, успешно преодолевая попытки немецко-фашистских войск создать для себя новые оборонительные рубежи. Наши войска заняли ряд населённых пунктов и в числе их город Малоярославец.

По уточненным данным, за 31 декабря уничтожено не 12 немецких самолётов, как об этом сообщалось ранее, а 31 немецкий самолёт.

За 1 января уничтожено 28 немецких самолётов. Наши потери — 9 самолётов.

1 января наша авиация уничтожила 8 немецких танков, 595 автомашин с военными грузами, 334 повозки со снарядами, взорвала и сожгла 6 железнодорожных составов и рассеяла более 3 полков немецкой пехоты.

Продолжая преследовать отступающего противника, часть тов. Фирсова, действующая на одном из участков Западного фронта, за один день боёв освободила 10 населённых пунктов и захватила 85 автомашин, тягачей и тракторов, 87 мотоциклов, более 80 велосипедов, 8 орудий, 9 миномётов, 7 пулемётов и 200 бочек бензина. Бросая технику, боеприпасы и обозы, противник продолжал отходить в западном направлении.

Совершив внезапное нападение на расположившиеся в селе Недельном (Западный фронт) вражеские войска, автоматчики тов. Короткова обратили в бегство крупную немецкую часть. Противник в панике бежал, бросив 270 автомашин с включёнными моторами и зажжёнными фарами. Наши бойцы захватили много штабных документов, машину с фашистскими орденами, предназначенными для выдачи солдатам и офицерам в день нового года, полевую почту и обоз. В ночь на 1 января 15 лыжников-автоматчиков части тов. Короткова захватили село К., рассеяли 300 немецких солдат и офицеров, захватили 2 тяжёлых орудия и большое количество пулемётов и винтовок.

Получено сообщение о деятельности партизанского отряда т. X., оперирующего в одном из оккупированных районов Московской области. За последнее время отряд уничтожил 30 вражеских автомашин, в том числе 4 штабные, склад с боеприпасами, сбил немецкий транспортный самолёт, подорвал 2 моста на важных магистралях и истребил 90 фашистских солдат и 9 офицеров. Партизаны минировали во многих местах шоссейные и грунтовые дороги.

Неудачи гитлеровской армии на Восточном фронте вызвали большое замешательство в шайке фальшивомонетчиков из германского информационного бюро. Видя, что беспомощный лепет о переходе немецких войск к «позиционной войне» не успокаивает население Германии, геббельсовские врали приступили к срочному изготовлению сказок о мифических подвигах немецких офицеров на Восточном фронте. Так, например, 1 января берлинское радио сообщило, будто бы на центральном участке Восточного фронта один унтер-офицер (фамилию унтер-офицера гитлеровцы предусмотрительно не называют!) отразил атаку 42 русских тяжёлых танков и обратил их в бегство, уничтожив при этом из своего ружья 6 машин. Понятно, что ничего подобного на советско-германском фронте не происходило и не могло произойти. Да и в Германии мало найдётся дураков, которые бы поверили этой очередной брехне немецкого командования.

Новыми производственными победами встретил новый год трудящиеся Омской области. Коллектив Омской суконной фабрики дал сверх годового плана продукции на один миллион рублей. Более ста центнеров высококачественного масла выработал сверх плана коллектив Белящевского маслозавода. Непрерывно повышают производительность труда железнодорожники станции Омск.

Плотник цеха среднего ремонта вагонов тов. Столбов выполняет сменное задание на 900 процентов; по 7—8 норм дают в смену плотники Галинский и Хорошенко. В цехе текущего ремонта вагонов рекордной выработки достиг электросварщик Верещагин. За смену он выполняет 5—6 дневных норм.».

В последний час.

Трофеи войск Юго-Западного фронта за период с 25 по 31 декабря 1941 года.

«По неполным, предварительным данным, войсками Юго-Западного фронта за период с 25 по 31 декабря 1941 года ЗАХВАЧЕНО: танков— 22, орудий — 122, миномётов — 80, пулемётов — 128, автоматов — 42, винтовок — 1.000, автомашин — 210, мотоциклов — 65, радиостанций—3, повозок с грузом — 180, мин — свыше 7.000, снарядов — 13.536, винтовочных патронов — 200.000.

За этот же период уничтожено: два немецких штаба, автомашин с грузом и живой силой противника — 745, танков — 5, орудий — 21, станковых пулеметов — 15, повозок с грузом — 552.

За время с 25 по 31 декабря уничтожено более 10.000 немецких солдат и офицеров.».

Трофеи войск Кавказского фронта в крыму за период с 28 декабря 1941 года по 2 января 1942 года.

«В боях на Керченском полуострове за период с 28 декабря 1941 г. по 2 января 1942 г., по неполным данным, ЗАХВАЧЕНЫ следующие трофеи: винтовок — 3.000, автоматов — 150, станковых пулемётов — 50, орудий— 48, миномётов — 20, мотоциклов — свыше 1.000, грузовых машин— 250, легковых машин — 115, автобусов — 33, лошадей — 256, а также склады с боеприпасами, продовольствием и снаряжением.

Уничтожено в одной только Феодосии свыше 2.000 немцев и румын.» (14997).

2 января в 1942 году завершилась Керченско-Феодосийская десантная операция. Войска Кавказского фронта освободили Керченский полуостров, продвинулись на запад на 100–110 км (вышли на рубеж Киет, Новая Покровка, Коктебель), отвлекли часть сил вермахта от Севастополя и предотвратили возможность вторжения немецких войск на Кавказ через Таманский полуостров (14997).

2 января 1942 закончилась Керченско-Феодосийская десантная операция, которая началась 25 декабря 1941. В Крым ЧФ и АФ перебросили 40 тыс. чел. из состава войск ЗакФ (3398,10).

2 января 1942 войска ЗФ освободили Малоярославец (3186).

January 2, 1942: On the central front in Russia, the Red Army achieves a breakthrough at Rshev (3819).

2 янваяр 1941 КА на центральном фронте прорвалась к Ржеву (3819).

2 января в 1942 году отряд советских моряков уничтожил финский гарнизон на Гогланде и удерживал остров до 27 марта (14997).

Внешняя политика:

2 января 1942 года

Приложение к документу № 71

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА*

После тщательного изучения различных способов поставки самолетов Советскому Правительству было решено, что наиболее удобным и скорым для сборки и полета в Советский Союз является путь через Персидский залив.

О постройке в Абадане, Иран, американского авиасборочного завода с Британским Правительством было в принципе достигнуто соглашение, и постройка необходимых приспособлений была немедленно предпринята в Абадане.

Самолеты отгружаются на Басру, где они будут собраны англичанами, которые закончат комплектование по американским проектам сборки.

Американское посольство получило указание проинформировать Советское Правительство о вышеизложенном и обсудить с советскими властями пункт, в котором они желали бы производить приемку самолетов.

Предпочтительным было бы, если в качестве пункта для сдачи самолетов было избрано какое-либо место в Иране, и в качестве такового предлагается Казвин.

Военный Департамент обеспечивает на пункте сдачи отвечающий техническим требованиям квалифицированный персонал. От Советского Правительства ожидается, что оно обеспечит территорию для ангаров и рабочие строения, так же как и 100-октановое горючее и масла в соответствующих количествах. Пункт, который будет выбран, должен иметь удовлетворительное посадочное поле и достаточные приспособления д ля горючего. Необходимому персоналу должны быть обеспечены условия для жилья и для работы. Пункт должен также быть в достаточной мере защищен советскими войсками.

Посольство предполагает, что генерал Уиллер стремится установить контакт с советскими властями в Иране, с тем чтобы подробно обсудить с ними вышеприведенные вопросы.

Куйбышев, 2 января 1942 года

АВП РФ. Ф. 06. On. 4. П. 2. Д. 22. Л. 3—4. Перевод с английского. Копия (20866).

2 января в 1942 году в Вашингтоне, федеральный округ Колумбия, США, союзные державы США, Великобритания, СССР, Китай и еще 22 государства (называющие себя Объединенными нациям) обязуются не вести сепаратные переговоры с врагом (14997).

За рубежом:

2 января 1942 японские войска захватили Манилу (4962).

2 января 1942 японские войска вошли в Манилу, а американцы были выдворены с Батаана (2245,1).

2 января 1942 японцы начали бомбардировку Сингапура (3186).

Авиапромышленность:

3 января 1942 Нач. 10 У ГУ ВВС Бибиков писал Дементьеву письмо N 373654:

"Из практики переучивания л, вновь формируемых частей ВВС, на самолет Ил-2 АМ-38 выявлена необходимость иметь 2-х местные самолеты Ил-2 с вторым управлением, на котором можно было бы вывозить вновь выпускаемых л.

Прошу Вашего распоряжения директору завода 1 об изготовлении в феврале-марте 1942 20 самолетов Ил-2 с двойным управлением по чертежам завода 18.

Учитывая, что эти самолеты будут использованы для учебных целей, считаю возможным изготавливать их без применения дефицитных материалов, как, например, броня и бронестекло (1635,143).

3/4 января 1942 Нач. 10 ГУ ГУ ВВС КА Бибиков писал письмо N 373654 по НКАП Дементьеву вопросу изготовления Ил-2 с двойным управлением на заводе 1:

"Из практики переучивания л вновь формирующихся частей ВВС КА на Ил-2 АМ-38 выявлена необходимость иметь двухместные Ил-2 с двойным управлением, на которых можно было бы вывозить выпускаемых летчиков.

Прошу Вашего распоряжения директору завода 1 им. И.В.С. об изготовлении в феврале-марте 1942 20 Ил-2 с двойным управлением по чертежам завода 18 в счет программы.

Учитывая, что эти самолеты будут использоваться для учебных целей, считаю возможным изготавливать их без применения дефицитных материалов, как например, брони и бронестекла." (1635,146).

3 января 1942 Нач. 10 ГУ ГУВВС Алексеев писал Зам. НКАП Дементьеву письмо N 378202сс по вопросу организации производства Ил-2 на заводе 135:

"Во исполнение Постановления ГКО о выпуске заводом 135 Ил-2 с 15 февраля 1942 заводом разработан график организации производства Ил-2.

Существующий график предусматривает получение от завода 18 в декабре 1941 ТД, необходимой для организации производства и агрегатов для начала работы.

Сроки поставки ТД и агрегатов от завода 18 были указаны в проекте приказа НКАП.

Приказ НКАП на завод 135 до 20 декабря не получен. Сроки поставки ТД и агрегатов - сорваны.

завод 135 из-за отсутствия ТД подготовительных работ по организации производства Ил-2 не ведет и программы по Су-2 - не выполняет.

Просил принять срочные меры...(1636,36).

3 января 1942 ЗА НАЧАЛЬНИКА 10-го УПРАВЛЕНИЯ ГУ ВВС КРАСНОЙ АРМИИ ВОЕНИНЖЕРа 1 РАНГА АЛЕКСЕЕВА было направлено письмо № 378202сс ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С .С. С .Р тов. ДЕМЕНТЪЕВУ:

Во исполнение Постановления ГКО о выпуске заводом № 135 самолетов ИЛ-2 с 15 февраля 1942 г. заводом разработан, график организации производства самолетов ИЛ-2.

Существующий график предусматривает получение от завода № 18 в декабре 1941 г. технической документации, необходимой для организации производства и агрегатов для начала работы.

Сроки поставки технической документа-щи и агрегатов от завода № 18 были указаны в проекте приказа НКАП.

Приказ НКАП на заводе № 135 до 20 декабря не получен. Сроки поставки технической документации и агрегатов по целому ряду основных номенклатур сорваны.

Завод № 135 из-за отсутствия технической документации подготовительна работ по организации производства самолетов ИЛ-2 не ведет и программу по самолетам СУ-2 не выполняет.

Прошу Вас принять срочные меры по оказанию помощи заводу № 135 в выполнении Поста •новления ГКО по выпуску самолетов ИЛ-2 и выполнении программы по самолетам Су-2.

О Вашем решении прошу сообщить (1165,34).

3 января 1942 г. завод № 22 сообщил в ЦАГИ письмом за №16с. В апреле 1943 г. сообщение о разрушении лонжеронов направили в отдел прочности ЦАГИ - в нем указывались номера самолетов и характер повреждений (указаны были далеко не все случаи) (см. таблицу):

| Самолет | Налет | Полетный вес (т) | Фигура | Место разрушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №42055 | 100 | 28 | вираж с горкой | нижний пояс переднего лонжерона |
| №4214 | 50 | 32,5 | гп* | - |
| №4218 | 286 | 31,5 | гп | - |
| №4212 | 188 | 31,5 | гп | - |
| №42058 | 69 | 28 | вираж 35° | - |

* горизонтальный полет

При расследовании причин разрушений в ЦАГИ установили, что ни статическая перегрузка от увеличения веса, ни усталость материала лонжерона не могли стать причиной аварии. Так как одновременно определили партию некачественных стальных труб, поставленных на авиазавод №22, в дальней шем предлагалось производить более тщательную дефектацию получаемых материалов, в частности исследовать их с помощью магнитного дефектоскопа.

Дополнительные исследования ЗОХГСА показали, что эта сталь, работая длительное время при высоких напряжениях, склонна к усталостным разрушениям и обладает низким эксплуатационным ресурсом. На уже эксплуатируемых самолетах предлагалось произвести повсеместное усиление лонжеронов крыла и центроплана (12025).

3 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1094 О подготовке серийного производства самолета 103 на заводе № 22 в гор. Казани. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 18, лл. 109-110 (11012).

3 января 1942 г. вышло постановление ГКО № 1094 о подготовке серийного производства самолета «103» на заводе № 22 (о сокращении элементов гидрооборудования и дистанционного управления на самолете), пост. ГКО № 1396 от 6.03.1942 г. оно отменено (11982).

3 января 1942 года вышло Постановление ГКО N 1094

О подготовке серийного производства самолета 103 на заводе N 22 в г. Казани.

1. Обязать Наркомавиапрома - Шахурина, директора завода N 22 - Карпова, гл. конструктора - Туполева поставить серийное производство самолета 103 на заводе N 22.

2. Принять к сведению заявление гл. конструктора самолета 103 Туполева, что самолет 103 с мотором М-82 имеет преимущества перед самолетом 103 с мотором АМ-37 (по взлету, горизонтальным скоростям до высоты 3000 метров и увеличенной дальности) и имеет следующие расчетные характеристики:

|  | с мотором | с мотором |
| --- | --- | --- |
|  | М-82 | АМ-37 |
| скорость у земли | 470 | 470 |
| -"- на 3000 м | 521 | 541 |
| -"- на 6500 м | 580 | 576 |
| -"- на 7000 м | 590 | 570 |
| дальность max км | 1880 | 2400 |
| разбег м | 440 | 350 |
| полетный вес кг | 10800 | 10400 |
| взлетная мощность |  |  |
| л.с. | 1250-1350 | 1700 |
| мощность на высоте |  |  |
| 2000 м | 1300 | 1530 |
| мощность на высоте |  |  |
| 7000 м | 1400 | 1330 |

3. Принять к постройке на заводе N 22 в г. Казани самолет 103 с мотором М-82 с следующими летно-тактическими данными самолета:

а) скорость максимальная

| б) потолок | 9800 м |  |
| --- | --- | --- |
| в) дальность нормальная | 1000 км |  |
| г) дальность максимальная | 2400 км |  |
| д) дальность с добавочным баком | 3000 км |  |
| е) бомбовая нагрузка нормальная | 1000 кг |  |
| ж) емкость бомбодержат. максим. | 3000 кг |  |
| з) вооружение: | Шкас | 2 шт. |
|  | Пушки - Швак | 2 шт. |
|  | Реактивн. орудия | 10 шт. |
|  | Пулеметы Шкас | 2 шт. |
| Назад | пулем. Березина | 1 шт. |

3. К 20 января 1942 года организовать в г. Казани на заводе N 22 КБ по самолету 103. Возложить руководство этим бюро по совместительству на гл. конструктора самолета 103 Туполева.

Туполеву выделить себе постоянных заместителей по КБ заводов NN 166 и 22.

4. Заводу N 166 изготовить и закончить выдачу чертежей, плазов и шаблонов заводу N 22 по имеющейся номенклатуре - к 10 февраля 1942 г.

5. Завод N 22 изготовить первые комплекты стапелей, приспособлений и инструмента до 15 апреля 1942 года.

6. Запуск самолета 103 в серийное производство на заводе N 22 осуществить с 15 марта 1942 года, с запуском отдельных деталей и узлов - с 1 марта 1942 года.

7. Установить, что в настоящее время завод N 22 развивает производство на полную мощность по Пе-2 и по мере внедрения в серийное производство самолетов 103, производство самолетов Пе-2 будет прекращаться7

Утвердить программу заводу N 22 по производству самолетов 103 и Пе-2 на II, III и IV кварталы 1942 года:

|  | Пе-2 | 103 с М-82 |
| --- | --- | --- |
| апрель | 200 | - |
| май | 200 | - |
| июнь | 200 | 3 |
| июль | 175 | 10 |
| август | 125 | 25 |
| сентябрь | 75 | 40 |
| октябрь | 50 | 70 |
| ноябрь | - | 120 |
| декабрь | - | 150...(2760,87) |

3 января 1942 года ГКО своим постановлением обязал руководство завода № 22 в Казани организовать серийное производство самолета "103-В". На основании приказа НКАП от 6 января 1942 года заводу № 22 предписывалось в июне сдать заказчику первые три Ту-2 и, постепенно наращивая объемы производства, в ноябре полностью сменить на стапелях пикирующий бомбардировщик Пе-2. В декабре предприятие должно было выпустить 150 Ту-2. При этом Туполев должен был возглавить КБ и постоянно находиться на заводе № 22. Однако спустя два месяца данное постановление было отменено, а завод № 22 продолжил выпуск Пе-2 (12035).

3 января 1942 г. опасения военных в надежности сложной "начинки" самолета 103 были подкреплена постановлением ГКО, которое предлагало сократить применение электрических и гидравлических механизмов, но "без ухудшения боевых и летно-тактических качеств самолета". Поэтому Туполеву пришлось пойти на частичную замену их приводом вручную.

Серийные машины вооружались пятью пулеметами ШКАС (в том числе двумя неподвижными в носу), двумя пушками ШВАК и десятью реактивными снарядами РС-132 по типу опытного самолета "103Б".

Выпуск нового комплекта рабочих чертежей завершили к концу января 1942 г. Пришлось заменить около 1500 листов документации. Теперь можно было развертывать производство новых бомбардировщиков. Это делалось в труднейших условиях: на недостроенном заводе, при постоянной нехватке сырья, полуфабрикатов и комплектующего оборудования. С большими перебоями поступали дюралюминиевые лист и профили, колеса, броневые спинки и плиты, шланги для гидросистемы (11988).

3 января 1942 г. вышло Постановление ГКО № 1094сс «О подготовке серийного производства самолета 103 на заводе № 22 в г. Казани». Им предусматривалось сокращение выпуска Пе-2 на заводе с 200 в месяц в апреле-июне 1942 г. до 50 а октябре и прекращение выпуска с ноября в пользу самолета Ту-2.

6 января 1942 г. во исполнение Постановления ГКО № 1094сс вышел приказ НКАП № 15сс (23570).

3 января 1942 НКАП актом оформил приемку завода 125 в Подольске, созданного на базе эвакуированного в Куйбышев 207 им. Орджоникидзе и завод начал работать (1685,16).

3 января 1942 г. авиамастерским, которые возникли на базе эвакуированного завода № 167 в Кунцево поручили выполнить работу по лыжному шасси МИГ-3. Учитывался большой опыт, накопленный предприятием при проведении аналогичных работ в конце 30-х годов. От директора вновь созданного завода № 164 потребовали создать небольшое КБ и «немедленно доработать авиалыжи к МиГ—3, организовать выезд на фронт и проверить эксплуатацию лыж в частях ВВС фронта». И снова особых успехов добиться не удалось, реально лыжи начали устанавливать на МиГ—3 только в конце зимы. Плохо работал механизм уборки лыж в полете, полозы недостаточно плотно прилегали к фюзеляжу при уборке, а также как бы «присасывались» к снегу на стоянке — сдвинуть самолет с места удавалось лишь дружными усилиями всего техсостава (9984).

3 января 1942 г. по приказу НКАП № 10с на площадке завода № 167 для разработки и производства авиационных лыж был вновь образован Завод № 164 НКАП /ст. Кунцево Московской обл./.

По приказу № 778с от 29.12.1943 г. завод с 1.01.1944 г. передан из 6ГУ в 11ГУ для производства спецоборудования для КБ и НИИ НКАП.

Планировалось организовать на заводе выпуск планера А-2 конструкции O.K. Антонова по документации завода № 273. В 1946 г. завод передан в МВС.

Директор (01.1942-01.1946 г.-)- Н.Д. Андреев.

Гл. конструктор (01.1942-09.1943 г.)- Н.И. Жохов.

Производство: лыжи: для самолета «302» (1942), для Ще-2 (-1946).

ОКБ-164 НКАП /ст. Кунцево Московской обл./

КБ при заводе в составе 20 чел. начало действовать с образованием завода. Авиационные лыжи для МиГ-3, Пе-2, Ил-2, Су-2, ПС-84.

По приказу № 586с от 23.09.1943 г. лыжное ОКБ-164 в полном составе влито в состав ОКБ завода № 219 НКАП для концентрации работ по взлетно-посадочным устройствам самолетов.

Гл. конструктор (01.1942-09.1943 г.)- Н.И. Жохов (затем- зам. гл. конструктора ОКБ завода № 219) (10982).

3 января 1942 г. по приказу № 10с на площадке эвакуированного завода № 167 НКАП в Кунцево образован завод № 164 НКАП для разработки и производства авиационных лыж (11982).

3 января 1942 г. в состав СКБ (серийного) з-да 26 был включен отдел главного конструктора завода № 384 (19705).

Другие оборонные отрасли:

3 января 1942 года на Ижорском заводе состоялось техническое совещание, в ходе которого были рассмотрены технические проекты установки 85-мм зенитной пушки на базу Т-34. В качестве руководителя разработки выступал Ф. Ф. Петров. Согласно требованиям, установка должна была иметь круговой сектор обстрела с углами вертикальной наводки в пределах от −8 до +30 градусов. Боекомплект, согласно требованиям, должен был включать от 30 до 40 снарядов. Одним из пунктов требований являлся запрет на внесение изменений в конструкцию базы Т-34.

Конструкторский коллектив предложил сразу два варианта истребителя танков. Первый из них предполагал много изменений в конструкции орудия с использованием наработок по 122-мм гаубице М-30 и 85-мм дивизионной пушке У-10. Второй вариант оснащался 85-мм зенитной пушкой обр.1939 года с минимумом изменений, но при этом башня получалась заметно больше. Для обоих проектов предлагалось увеличить орудийный расчёт до 3 человек. Рассмотрев проект, комиссия решила, что оба проекта удовлетворяют техническому заданию. Конструкторское бюро УЗТМ считало наиболее верным размещение моторного отделения в передней части корпуса, но поскольку на изменение конструкции шасси наложили запрет, предложенные варианты признали наиболее подходящими. Комиссия предложила изготовить по одному образцу каждого варианта (15615).

3 января 1942 года на Ижорском заводе в Свердловске состоялось техническое совещание, в ходе которого были рассмотрены технические проекты установки 85-мм зенитной пушки на базу Т-34. В качестве руководителя разработки выступал Ф. Ф. Петров. Согласно требованиям, установка должна была иметь круговой сектор обстрела с углами вертикальной наводки в пределах от −8 до +30 градусов. Боекомплект, согласно требованиям, должен был включать от 30 до 40 снарядов. Одним из пунктов требований являлся запрет на внесение изменений в конструкцию базы Т-34.

Конструкторский коллектив предложил сразу два варианта истребителя танков. Первый из них предполагал много изменений в конструкции орудия с использованием наработок по 122-мм гаубице М-30 и 85-мм дивизионной пушке У-10. Второй вариант оснащался 85-мм зенитной пушкой обр. 1939 года с минимумом изменений, но при этом башня получалась заметно больше. Для обоих проектов предлагалось увеличить орудийный расчёт до 3 человек. Рассмотрев проект, комиссия решила, что оба проекта удовлетворяют техническому заданию. Конструкторское бюро УЗТМ считало наиболее верным размещение моторного отделения в передней части корпуса, но поскольку на изменение конструкции шасси наложили запрет, предложенные варианты признали наиболее подходящими. Комиссия предложила изготовить по одному образцу каждого варианта (17641).

3 января 1942 года завод №183 сообщил, что экранировку должна была получить только носовая часть корпуса. Улучшение защиты башни осуществлялось путём увеличения толщины её брони до 60 мм. С учётом того, что башня была литой, а толщина 52 мм соответствовала катаной броне толщиной 45 мм, получалось, что уровень защиты такой башни оказывался ниже требуемого. При этом фактически башни так и продолжали лить с толщиной стенок 52 мм (18883).

3 января 1942 года, когда был рассмотрен предварительный вариант проекта истребителя танков, он существовал в двух вариантах. Дело в том, что составители требований из ГАУ КА явно не понимали всю неоднозначность задания. С одной стороны, они хотели ставить орудие без изменений, а с другой, получить угол возвышения 30 градусов. Простое наложение орудия на шасси Т-34 (в него тоже запрещалось вносить правки) показывало, что обеспечить требуемые параметры попросту невозможно. Поэтому появилось предложение поставить альтернативное орудие - уже упомянутую 85-мм дивизионную пушку У-10. Как раз к началу января 1942 года была изготовлена опытная батарея из четырех таких орудий. При необходимости завод №8 мог быстро организовать выпуск У-10, благо что орудие было помесью 52-К и М-30.

Самым важным было то, что У-10 оказалась куда более подходящей для поставленной задачи. Посему первый, наиболее приоритетный для Ижорского Завода вариант подразумевал использование У-10 как базы для орудийной установки. Именно он позже именовался как У-20. То, что захотели в ГАУ КА, являлось вторым вариантом. Изначально оба варианта имели расчет боевого отделения из двух человек и максимальный угол возвышения 15 градусов. На совещании 3 января 1942 года было дано указание увеличить расчет до трех человек, оборудовать платформу под размещение не менее 20 патронов калибра 85 мм (по проекту изначально их было 10 штук), а хвостовую часть рубки увеличить. Оба проекта отличались сильным выносом ствола орудия вперед, но в виду требований о неизменности шасси Т-34 переделать его они не могли. Кстати говоря, в Свердловске высказывали мысль о переносе моторного отделения вперед, то есть фактически там тоже пришли к концепции А-46. Но к началу 1942 года АТ-42 уже давно скончался, при этом ГАУ КА выдвигало очень жесткие требования по унификации. Посему в Свердловске исходили из того, что есть (20877).

3 января ГАЗ собрал первый корпус Т-60 с экранировкой (всего же за январь их было собрано 7 штук), а 29 числа — первый корпус с утолщённой броней (17672).

3 января 1942 года проект установки, получившей обозначение У-20 был рассмотрен руководством УЗТМ. Вел тему У-20 известный конструктор орудийных систем Ф.Ф. Петров. Первый вариант У-20, о котором идет речь в данном посте, представлял собой Т-34, на котором была установлена открытая сверху башня с расчетом из 3-х человек. Толщина лобового листа башни составляла 45 мм, бортов 20 мм. Вместо 52-К в башне размещалась пушка У-10, представлявшая собой наложение 85-мм ствола 52-К на лафет 122-мм гаубицы М-30. Подобное решение позволило сократить габариты системы и получить относительно компактную конструкцию. Вместе с тем, ствол выступал перед корпусом танка на 850 мм, это считалось большим недостатком (15644).

3 января 1942 г. вышло постановление СНК «О прекращении эвакуации и возобновлении работы ГСЗ № 260 во Владимире». 24.02.1942 г. вышло постановление ГКО № 1345 о возврате части эвакуированного оборудования и кадров завода № 260 (Завод № 260 НКБ, Владимирский завод портативных граммофонов, п/я 334, Пермский велосипедный завод, ОАО «Велта» Росбоеприпаса /г. Владимир;  г. Молотов, 10 п/я 334 «Автомат» (1943 г.)/ /614010  г. Пермь ул. Героев Хасана, 105 тел. (3422) 68-10-08/). По приказу НКБ в 04.1942 г. на старом месте во Владимире образован завод, которому присвоено наименование ГЗ № 521. В 12.1942-09.1944 г. завод № 260 - в ведении 2ГУ НКБ. Имел обозначение «п/я 334» (1943 г.).

В составе завода цехи (1943 г.): основные: корпуса: литейный № 7, прокатный № 6, № 1; вспомогательные: заготовительный. Количество оборудования- 856 ед.

21.04.1944 г. вышло распоряжение ГКО № 5698 о мерах по обеспечению увеличения производства на заводе взрывателей для артснарядов.

Пост. СМ СССР от 20.10.1961 г. завод определен головным по производству неконтактных взрывателей для УРВБ.

Далее- это Пермский велосипедный завод. В 2003 г. ОАО «Велта»- в ведении Росбоеприпаса.

Производство (2000 г.): механические взрыватели, вышибные устройства для 23- и 30-мм авиационных снарядов; ударно-дистанционные взрыватели к гранатам (ручным, для гранатометов) и капсулам огнеметов; электромеханические взрыватели для ПЛ торпед, снарядов, реактивных мин; системы контактных датчиков и предохранительно-исполнительных механизмов для УРВБ и УРВП; предконтактные взрывателыше устройства яяя ПЛ ракет; неконтактные взрыватели для УРВБ и противотанковых мин; велосипеды: дорожные, универсальные, снегокаты, велотренажеры.

Площадь (1943 г.): производственная- 16080 м2; вспомогательная- 3750 м2.

Численность персонала (09.1941 г.)- 4880 чел., (12.1942 г.)- 3191 чел.

Директор (1933 г.-)- К.Ф. Гроднер, (1940-04.1943 г.-)- А.П. Баталин.101 Гендиректор (2000 г.)- С. Семенов.

Зам. гендиректора (2000 г.)- И. Кожевников.

Гл. инженер (ВОВ)- В.Я. Далингер.

Гл. технолог (1943 г.-)- В.Ф. Маркелов. (с 1951 г. назначен гл. инженером родственного завода, а затем зам. директора по научной части крупного НИИ; на этой должности работал 27 лет). Гл. механик (04.1943 г.)- Яковлев.

Начальники цехов: (ВОВ)- В.Ф. Маркелов.

Начальники отделов: мобилизационно-планового (04.1943 г.)- Груздев.

Производство: взрыватели: М-50, МД-5, К-20 (11982).

3 января 1942 г. вышло постановление СНК «О прекращении эвакуации и возобновлении работы ГСЗ № 260 во Владимире» (Завод № 521 НКБ, МСХМ, MB, п/я 50, Владимирский завод точного машиностроения «Точмаш» ММ, ПО «Точмаш» МОП, ФГУП «Владимирское ПО «Точмаш» Росбоеприпаса, ФГУП «Владимирский завод точного машиностроения» Росатома /г. Владимир Ивановской обл. п/я 50 «Игла» (-1943-44 г.)/ /600007  г. Владимир ул. Северная, 1А тел. 23-06-45/). 24.02.1942 г. вышло постановление ГКО № 1345 о возврате части эвакуированного оборудования и кадров завода № 260. По приказу НКБ в 04.1942 г. на месте эвакуированного завода № 260 НКБ во Владимире образован новый завод, которому присвоено наименование ГЗ № 521. Уже через три месяца начат выпуск боеприпасов. В 1945 г. на заводе собраны первые отечественные радиовзрыватели для авиабомб. В 08.1943- 09.1944 г. - в ведении 2ГУ. Имел обозначение «п/я 50» (1943 г.).

В составе завода основные цехи (1943 г.): механический, термический, прессовый.

В 1946 г. завод передан в ведение МСХМ. Начато производство гражданской продукции: деталей для сельхозмашин, механизмов для патефонов, ТНП; организация часового и станкостроительного производства. С 1947 г. начато освоение выпуска механических часов «Весна».

В 1949 г. завод передан в ведение MB, в 1951 г. получил наименование «предприятие п/я 50». В 1966 г. завод передан в ведение ММ и переименован во Владимирский завод точного машиностроения «Точмаш». 25.05.1977 г. завод преобразован во Владимирское ПО «Точмаш» с филиалом в  г. Коврове.

С 1959 г. начат выпуск уникального оборудования для атомной промышленности; с 1965 г.- производство автокомпонентов.

С 1993 г. на заводе реализуется программа конверсии, освоен выпуск 137 наименований гражданской продукции. В 1993-97 г. изготовлено уникальное оборудование для атомной энергетики Китая.

По приказу МЭ № 33 от 3.02.1998 г. предприятие получило статус ФГУП.

Производство (2004 г.): радиовзрыватели и ПИМы для УРВВ, УРВГ1, артиллерийских выстрелов; технологическое оборудование для Минатома (один из двух производителей газовых центрифуг в России); автомобильное электрооборудование; станки; приборы учета расхода воды и газа; автоматы для пищевой промышленности; часы.

В 2006 г. планировалось вхождение завода в центр центрифужного машиностроения «Русская центрифуга», создаваемого на базе КМЗ, завод передан в ведение Росатома.

В 2009 г. завод входил в состав ОАО «Инжиниринговый центр «Русская газовая центрифуга» (РГЦ).

Площадь (04.1943 г.): производственная- 9242 м2; вспомогательная- 12678 м2.

Численность персонала (12.1942 г.)- 3356 чел.132

Директор (04.1943 г.)- Харицкий, (1940-е-71 г.-> В.Я. Степин, (1974-75 г.-)- В.В. Егоров. Гендиректор (03.1997 г.-> Ю.А. Замбии.

Гл. инженер (1940-е-64 г.-)- И.Я. Елисеев. Гл. технолог (1950 г.)- И.В. Крылов.

Зам. гл. инженера (-1951-70 г.-)- П.Н. Грачев.

Гл. конструктор (1943 г.)- М.И. Лихницкий.

Зам. начальника ОКБ (1970 г.)- П. Г. Цыпляков.

Начальники отделов: мобилизационно-планового (04.1943 г.)- Точигин.

Производство: взрыватели: ЭВ-11, КТМ-1, МП-82 (1943); радиовзрыватели для авиабомб (1945-), УРВВ, УРВП (2004); оптико-электронные головки коррекции для комплексов «Смельчак» и «Сантиметр»; часовые механизмы для взрывателей; газовые центрифуги, оборудование для обогащения урана

(1959-2000-е);

часы: «Весна» (1947-2004-), «Победа» (1958-); станки: фрезерные В-34, токарные В-5, В-100, Тн-12, токарно- затыловочные и шлифовальные В-41, В-88, В-175 (1950-е); радиоприемники: «Нерль» РП-205, РП-218, РПЧ-220, РП-231, РГ1-233, РП-235; магнитофоны: «Нерль-307, -310С, П-411С, ПР-321С»; магнитола «Нерль-206»; автоприборы и детали для «Москвич-412» (1965-), для ВАЗа, АЗЖ, ЗиЛа, ГАЗа, «Ижмаша» (1993-); счетчики воды и газа (1993-); генераторы аэроионов (2004).101

СКБ «Точмаш» /г. Владимир/

Разработка и изготовление устройств и специнструмента для сращивания волоконно-оптических кабелей.101

Ковровский филиал ПО «Точмаш», Ковровский приборостроительный завод МОП, ГУП, ОАО «Ковровский приборостроительный завод» Росбоеприпаса, ФАП /601914  г. Ковров Владимирской обл. ул. Комсомольская, 116/

Завод в Коврове начал строиться в 1973 г. 25.05.1977 г. образовано Владимирское ПО «Точмаш» с филиалом в  г. Коврове.101 В 1979 г. филиалом выпущена первая оборонная продукция. По приказу МОП в 1989 г. филиал преобразован в самостоятельный Ковровский приборостроительный завод.

В 1983 г. начата подготовка к выпуску бытовых магнитофонов. В 1985 г. организовано станочное производство.

10.07.2003 г. предприятие преобразовано в ОАО. По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. ОАО вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Производство (2000-е): плетеные буксировочные тросы; плетельное оборудование для производства шнуров, фалов, оплетки электрических жгутов; запирающие устройства: замки: врезные, кодовые; фильтрующие элементы для дизельных двигателей автомобилей КамАЗ, МАЗ, ГАЗ, ЗиЛ, «Урал».

Производство: тесьмо-плетельная машина ТП-21-3-1 (1989-); магнитолы: «Нерль РМ-301 (1992-), -308С, - 201С, -206С» (11982).

3 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1091 О частичном восстановлении производства вооружения и боеприпасов на Тульских заводах Наркомвооружения и Наркомбоеприпасов. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 18, лл. 101-103 (11012).

3 января 1942 года Согласно постановления ГКО за № 1091сс завод № 176 приступил к восстановительным работам по монтажу оборудования основных цехов завода (9997).

3 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1092 О поставке Hаркомтанкопрому основных номенклатур электрооборудования, приборов, подшипников и цветных металлов в январе 1942 года. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 18, лл. 104-105, 106-107 (11012).

3 января 1942 г. Доклад наркома танковой промышленности СССР В. А. Малышева председателю ГКО СССР И. В. Сталину об итогах работы танковой промышленности за 1941 г.

Совершенно секретно.

Докладываю об итогах работы танковой промышленности за 1941 г.

1. О выпуске танков. Всего в 1941 г. выпущено танков 6629 шт., в том числе во втором полугодии 1941 г. 4914 шт. (В 1939 г. было выпущено танков 2945 шт. и (в 1940 г. — 2789 шт.) Из общего количества 6629 танков изготовлено: танков КВ — 1370 шт., танков Т-34 — 3027 шт., танков Т-50 — 48 шт., танков Т-26 — 102 шт., танков Т-40 — 252 шт., танков Т-60 — 1830 шт. Выпуск танков по месяцам показан в таблице: |

Тип  танка	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Всего

КВ	42	51	63	70	76	91	177	207	128	177	156	192	13701 2*

Т-34	165	125	170	203	228	246	318	405	390	174	256	355	30273’

Т-50							19	21			&	8	48

Т-26					—		47	55			-		102

Т-40	23	30	32	27	39	41	60					LLi/5	252

Т-60								90	207	362	481	690	1830

Всего	230	206	265	300	3354*	378	621	778	725	6535’	893	1245	6629

Ниже показан выпуск танков в 1941 г. по отдельным заводам.

Танки КВ: Кировский в Ленинграде — 828 шт., Кировский в Челябинске (быв. ЧТЗ) — 542 шт.; танки Т-34: завод № 183 (ХПЗ) — 1597 шт., СТЗ — 1256 шт., завод № 112 («Красное Сормово») — 174 шт.; танки Т-50: завод № 174 — 48 шт.; танки Т-26: завод № 174 — 102 шт.; танки Т-40 и Т-60: завод № 37 — 709 шт., ГАЗ — 1320 шт., ХТЗ (№ 264) - 53 шт.

В 1941 г. организовано производство танков на следующих заводах: Челябинском тракторном, Сталинградском тракторном, Харьковском тракторном (ныне завод № 264), «Красное Сормово» и Горьковском автомобильном. В ближайшие дни начнет выпуск танков Т-60 Коломенский завод в г. Кирове.

2.0 выпуске танковых дизелей В-2. Всего в 1941 г. изготовлено танковых дизелей 4872 шт. (в 1939 г. было изготовлено 477 шт. и в 1940 г. — 1938 шт.). Выпуск танковых дизелей по месяцам 1941 г. показан в таблице:

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Всего

Дизелей	324	321	356	402	378	450	702	803	491	102	148	395	4872

Выпуск танковых дизелей по заводам: завод № 75 (быв. Харьковский, ныне Кировский в Челябинске) — 4472 шт.; СТЗ — 199 шт.; № 76 (быв. Уралтурбозавод) — 201 шт.

В 1941 г. организовано производство танковых дизелей на Сталинградском тракторном заводе и на Уралтурбозаводе в Свердловске. В 1941 г. дизельными заводами отремонтировано для армии средним и капитальным ремонтом 460 шт. дизелей.

3. О выпуске корпусов и башен. Всего в 1941 г. изготовлено 7428 шт. корпусов для танков. Выпуск танковых корпусов по заводам: для танков КВ: Ижорский в Ленинграде — 891 шт., Уралмашзавод — 606 шт., завод № 200 в Челябинске — 70 шт.; для танков Т-34: завод № 183 (ХПЗ) — 2340 шт., завод № 264 (Сталинград) — 643 шт., «Красное Сормово» — 267 шт.; для танков Т-50: Ижорский завод в Ленинграде — 66 шт.; для танков Т-40 и Т-60: Подольский завод — 695 шт., Коломенский завод — 208 шт., Новокраматорский завод — 53 шт., Ворошиловградский паровозный — 205 шт., Таганрогский — 51 шт., Муромский № 176 — 793 шт., Выксунский № 177 — 480 шт., Кулебакский № 178 — 60 шт.

В 1941 г. организовано производство корпусов и башен для танков на заводах:

1) № 264 (быв. Красноармейская судоверфь), 2) Уралмашзаводе, 3) «Красном Сормове», 4) Челябинском № 200 (быв. № 78), 5) Коломенском, 6) Новокраматорском, 7) Ворошиловградском паровозном, 8) Таганрогском котельном, 9) Муромском паровозоремонтном, 10) Выксунском дробильно-размольного оборудования и 11) Кулебакском им. Кирова.

В связи с эвакуацией и прекращением производства корпусов и башен на заводах: Новокраматорском, Ворошиловградском паровозном и Таганрогском котельном было увеличено, до полной потребности, производство корпусов на Муромском и Выксунском заводах. Налаживается производство корпусов и башен для танков Т-50 на Саратовском вагоноремонтном заводе.

4. О выпуске артиллерийских тягачей. Всего в 1941 г. выпущено 7253 шт. артиллерийских тягачей, из них: челябинских С-2 — 1190 шт., сталинградских СТЗ-5 — 4777 шт., «Ворошиловцев» — 529 шт., «Комсомольцев» — 757 шт.

5. Об эвакуации танковых заводов. В связи с войной были эвакуированы на восток следующие заводы: 1) Харьковский танковый № 183 (ХПЗ) — в г. Нижний Тагил, на Уралвагонзавод, 2) Мариупольский им. Ильича (броневой завод) — туда же, 3) Харьковский дизельный № 75 — в Челябинск, на тракторный завод, 4) Ленинградский танковый № 174 им. Ворошилова — в г. Чкалов, на вагоноремонтный завод, 5) Московский танковый № 37 (вместе с частью завода КИМ) — в г. Свердловск, на вагоноремонтный завод, 6) Подольский корпусной завод — в г. Свердловск, на завод «Металлист», 7) Харьковский тракторный (танковое производство) — в г. Сталинград, на завод № 264, а дизельное производство — на Сталинградский тракторный, 8) дизельное производство Кировского завода — из Ленинграда в г. Свердловск на Уралтурбозавод и 9) Коломенский завод (корпусное производство) — в г. Киров, на машиностроительный завод.

Все эвакуированные заводы в декабре месяце 1941 г. (а дизельное производство завода СТЗ и Уралтурбозавод в октябре мес[яце]) начали выпуск танков, дизелей и корпусов. В связи с эвакуацией основные танковые заводы имели перерыв в выпуске продукции в один месяц, а дизельный завод № 75 не имел перерыва ни на один месяц.

В то же время временно прекращено производство танков КВ на Кировском и Ижорском заводах в Ленинграде.

Во исполнение постановлений правительства и партии созданы три самостоятельных танковых базы: на Урале, в Сталинграде и Горьком.

6. О вновь созданных базах танковой промышленности.

A. Урал. После эвакуации и организации новых заводов на Урале в настоящее время имеются следующие танковые, дизельные и корпусные заводы:

1) танковый и корпусной завод № 183 (г. Нижний Тагил), выпускающий танки Т-34 и корпуса к ним;

2) Кировский завод (г. Челябинск), выпускающий танки КВ;

3) танковый и корпусной завод № 37 (г. Свердловск), выпускающий танки Т-60 и корпуса к ним;

4) Уралмашзавод (г. Свердловск), выпускающий корпуса и башни танков КВ;

5) корпусной завод № 200 (г. Челябинск), выпускающий корпуса и башни танков КВ;

6) дизельный завод № 76 (г. Свердловск);

7) дизельный завод № 75 (г. Челябинск);

8) танковый завод № 174 (г. Чкалов), выпускающий танки Т-50.

Одновременно на Урале и в Сибири Наркомчерметом созданы три мощные броневые базы:

1) в Нижнем Тагиле на Новотагильском металлургическом заводе установлен эвакуированный с Кировского завода (Ленинград) броневой прокатный стан. Организован прокат брони толщиной 45 и 60 мм для танков Т-34 для завода № 183;

2) на Магнитогорском металлургическом заводе установлен эвакуированный с Мариупольского завода броневой прокатный стан, на котором, а также на блюминге, организован прокат брони толщиной 75 мм и выше для танков КВ для заводов: Уралмашзавода и № 200;

3) на Кузнецком металлургическом заводе организован прокат брони толщиной до 30 мм для танковых и корпусных заводов Урала.

Б. Сталинград. В Сталинграде создана крупная комплексная танковая база, состоящая из заводов: 1) Сталинградского тракторного, выпускающего танки Т-34 и танковые дизели В-2; 2) корпусного завода № 264, выпускающего корпуса и башни для танков Т-34; 3) танкового завода № 264 (быв. ХТЗ), выпускающего танки Т-60, и 4) броневого и корпусного завода «Красный Октябрь» Наркомчермета, изготавливающего броню для танков Т-34 и Т-60 и корпуса для танков Т-60.

B. Горький. В г. Горьком и Горьковской области также создана серьезная комплексная танковая база, состоящая из заводов: 1) «Красное Сормово», выпускающего танки Т-34 и корпуса к ним; 2) Горьковского автозавода, выпускающего танки Т-60 и лоторы к ним, а также моторы М-17 для танков Т-34 производства завода «Красное j Сормово»; 3) Муромского № 176, Выксунского № 177 и Кулебакского № 178, выпускаощих

корпуса для танков Т-60 производства Горьковского автозавода.

Производство брони для танков Т-34 и Т-60 организовано на заводах «Красное Зормово» и Кулебакском.

Следовательно, за 4 последних месяца 1941 г. на базе эвакуированных и вновь привлеченных заводов создана танковая промышленность в составе 8 танковых, 6 корпусных и 3 дизельных заводов и вновь организуемых заводов — двух танковых и одного корпусного. Все эвакуированные заводы и часть вновь организованных заводов еще не успели развернуться на полную мощность и по-настоящему начнут работать в январе и феврале месяцах 1942 г.

Уже сейчас серьезным препятствием для дальнейшего увеличения выпуска танков является снабжение танковых заводов материалами и кооперированными изделиями (шарикоподшипниками, электро- и радиооборудованием, оптикой, вооружением, резиновыми изделиями). Заводы, кооперирующиеся с танковой промышленностью, отстают в выпуске продукции от роста танковой промышленности, а эвакуированные заводы-смежники слишком медленно восстанавливаются и срывают снабжение танковой промышленности.

Считаю, что для обеспечения ежедневного выпуска 100-125 танков в день необходимо создать специальную, смежную танковой, промышленность, как это было в свое время сделано для автотракторной промышленности. В эту промышленность должны войти: 1 или 2 шарикоподшипниковых завода, 3-4 завода танкового электрооборудования, 1 радиозавод, 2 завода оптики, 2 завода резиновых изделий для танков, 5-6 мелких заводов, изготовляющих прокладки, кожаные и швейные изделия и т. д.

Эти заводы, объединенные в специальный главк, должны входить в Наркомтанкопром.

При Вашем согласии с этим предложением мной будет представлен список заводов.

В. Малышев

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 46. Д. 388. Л. 6-12. Подлинник (24028).

3 января 1942 г. Постановление ГКО содержит типичную для того времени формулировку: по II кварталу 1942 г. «важнейшей задачей работы обкомов ВКП(б): Челябинского, Свердловского, Сталинградского, Горьковского, Омского, Кировского и их первых секретарей тт. Патоличева, Андриянова, Чуянова, Радионова, Куликова и Лукьянова является обеспечение выполнения плана по выпуску танков, танковых дизелей и запчастей к ним».

В соответствии с этим решением ГКО, приказ № 334сс Наркома танковой промышленности В.А.Малышева от 12 апреля 1942 г. «О плане производства танков и о материально-техническом обеспечении танковой промышленности на II кв. 1942 г.» предусматривал следующие меры: «Предупредить директоров, главных инженеров и главных металлургов заводов, что за невыполнение плана по внутринаркоматовской кооперации они будут привлекаться к судебной ответственности по законам военного времени в соответствии с решением ГКО от 3.1. 1942 г.

Обязать директоров заводов телеграфировать заводам-потребителям, в копии наркомату о каждой производственной отгрузке изделий по кооперации» [22].

3) Сокращение сроков отчетности по военным заказам: отчеты наркоматов по выполнению планов производства оборонной продукции давались за следующие сроки: месяц, 20 дней, 15 дней, декада, пятидневка, день (например, 11,12,13,14,15 декабря 1942 г.).

4) Сосредоточение ресурсов на небольшом количестве заводов-гигантов. Так, в системе Наркомтанкопрома создавались предприятия с числом рабочих 5.000-10.000 - ориентированные на самообеспечение комбинаты, объединяющие различные производства, максимально независимые от поставщиков и работы транспорта (12291).

3 января 1942 вышло Распоряжение ГКО № 1093 [О передаче НКАТ РСФСР 15 грузовых автомашин для НКУП.] (7019, 108).

3 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1095 О восстановлении железных дорог. (7019, 111-123,124-144).

3 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1098 О восстановлении производства диизобутилена на Московском крекингзаводе. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 18, лл. 148 (11012).

3 января 1942 г. была подготовлена Докладная записка секретаря Азинского райкома ВКП (б) г. Ижевска Е.Г. Васильевой в Ижевский горком ВКП(б) о подготовке к выпуску пулеметов "Максим" на Ижевском мотоциклетном заводе во второй половине декабря 1941 г.

[...]Подготовка к освоению нового вида производства по объекту [№] 504 проходит крайне неудовлетворительно, завод до сего времени организационно не перестроился, нет структуры организации управления заводом, количество цехов не установлено, расчеты производственных площадей и необходимого оборудования до сего времени окончательно не уточнены, заявки на материалы высланы 29/XII-41 г. и ряд других недочетов, тормозящих работу завода1.

Техническая документация на объект [№] 504 получена с завода № 66 г. Златоуста2 с большим опозданием, прибыла в одном экземпляре и не достает ряд основных чертежей.

Вопросы перестройки работы завода по новой продукции решаются очень медленно, несмотря на то, что на заводе сейчас находятся несколько работников Наркомата вооружения.

По приказу Наркомата вооружения завод в декабре месяце обязан был выпустить 50 машин объекта № 504 - фактически не выпущено ни одной машины.

Завод сейчас сосредоточил все свое внимание на разработку технической документации, изготовление оснащения по инструменту и приспособлениям. Эта работа также еще идет слабо.

Большую работу в декабре месяце проделал инструментальный цех, руководимый начальником цеха тов. Захваткиным и его заместителем тов. Гуторовичем.

Цех за 20 дней декабря изготовил 64 штампа и большое количество режущего инструмента.

Ст[арший] мастер тов. Полонский, мастера Ширяев и Алмазов не считаясь со временем, не выходя из цеха по несколько дней, выполнили досрочно данное им задание при высоком качестве изделий.

Образцы самоотверженной и стахановской работы показали рабочие Тарасов, Канашин, Мерзляков, Богомолов и др., которые изо дня в день выполняли свое производственное задание свыше 200%.

В декабре месяце безупречно и хорошо работал спеццех, возглавляемый начальником тов. Могилевским - членом ВКП(б). Программа по выпуску спецпродукции цехом выполнена на 125%.

Особо следует отметить работу мастера спеццеха тов. Костенко - беспартийный, который в течение всего месяца ежедневно перевыполнял свой график. Образцы стахановской работы показали токаря: Розинблит, Холмогоров, Сафронов, Авраменко, Шинкарев, выполняющие свои производственные задания от 160 до 200%. Спеццех стал работать нормально и по графику. [...]

Секретарь Азинского РК ВКП(б) Васильева

ЦДНИ УР, ф.54, оп.2, д.1594, л.39-39об. Подлинник. Машинопись (9681).

3 января 1942 года вышел приказ № 52с НКБ Москва

В связи с прекращением эвакуации завода № 260 из Владимира (5755, 1-2).

3 января 1942 г. выходит постановление СНК СССР, согласно которому директорам оборонных заводов вменялось в обязанность направлять материалы о дезертирах военному прокурору не позднее, чем на следующий день после установления факта правонарушения. В свою очередь, органы военной прокуратуры должны были немедленно, без предварительного расследования, выносить постановления о привлечении обвиняемых к ответственности и передавать эти постановления в ближайший военный трибунал вместе с материалами, полученными от директоров предприятий. Дела по указу от 26 декабря 1941 г. следовало рассматривать военными трибуналами во внеочередном порядке (23346).

Армия:

3 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 3 января наши войска вели бои с противником на всех фронтах.

Наша часть, действующая на одном из участков Западного фронта, за день упорных боёв с противником выбила немцев из трёх населённых пунктов и захватила 5 орудий, 8 пулемётов, 3 миномёта, много снарядов и мин. На поле боя противник оставил 750 трупов солдат и офицеров. На другом участке фронта, в районе деревни П., наши бойцы окружили и истребили свыше 700 немцев, захватив при этом большое количество военного имущества и продовольствия.

Совершив ночной налёт на селение Н., занятое немцами (Юго-Западный фронт), наши бойцы истребили 500 вражеских солдат и офицеров и захватили 2 немецких танка, 7 орудий, 35 автомашин, 12 пулемётов, большое количество автоматов и винтовок.

Взятый на днях в плен на одном из участков Западного фронта старший стрелок 10 роты 240 полка 106 немецкой пехотной дивизии Франц Вельфль заявил: «Солдаты моей роты, как и весь личный состав дивизии, в моральном отношении—конченные люди. Они крайне переутомлены и истощены. В роте осталась всего лишь четверть состава. Мы все ждали, что к зиме уедем домой, как нам всё время обещало наше командование. Но обещания эти оказались сплошным обманом. Когда началось наступление русских, настроение совсем упало. Чтобы поддержать дисциплину, командир батальона майор Мюллер заявил нам: мы отойдём километров на 30, укрепимся и снова пойдем вперёд. Этому, конечно, никто теперь не верит. Один из солдат ответил командиру: «Да, мы пойдём вперёд, но двигаемся назад». Мюллер промолчал. Большинство солдат сейчас настроено против продолжения бессмысленной войны.

Но страх перед начальством и боязнь суровых наказаний удерживают пока солдат от открытых выступлений. Всё же они стали более открыто выражать недовольство войной. В нашей роте имеется несколько штурмовиков, в присутствии которых раньше нельзя было выражать недовольство. Теперь же они сами участвуют в таких разговорах и не доносят о них офицерам. Немецкие солдаты не верят в победу Германии».

В Дарницком лагере для военнопленных, близ Киева, находится несколько тысяч мирных жителей Киевской области. Заключённые в этом лагере спят под открытым небом и по 10—15 дней не получают хлеба. Фашистская охрана издевается над заключёнными, избивает их палками и прикладами. За малейшее проявление недовольства заключённых расстреливают на месте.

Недавно на Ангальтском вокзале города Берлина большая толпа женщин пыталась помешать отправке двух воинских эшелонов на Восточный фронт. Женщины легли на рельсы перед паровозами. Полиция и жандармы не могли разогнать толпу. Вызванный отряд «СС» открыл по женщинам стрельбу из пулемётов. Убито и ранено несколько десятков человек.» (14998).

3 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 3 января на ряде участков фронта наши войска, преодолевая сопротивление противника, продвинулись вперёд и заняли ряд населённых пунктов.

За 2 января уничтожено 5 немецких самолётов.

3 января под Москвой сбито 2 немецких самолёта.

2 января части нашей авиации уничтожили 4 бронемашины, 309 автомашин и 184 повозки с пехотой противника и военным грузом, 5 полевых орудий, сожгли 6 железнодорожных составов и 3 ангара, рассеяли и частично уничтожили до полка пехоты и взвод немецких кавалеристов.

Наша часть, действующая на одном из участков Западного фронта, сломив сопротивление противника, за один день заняла 5 населённых пунктов и захватила 5 пулемётов, 7 автомашин и 2 орудия. На другом участке фронта наши бойцы, продолжая наступление, захватили 8 орудий, 13 миномётов, 34 пулемёта, 385 винтовок, 10.000 патронов, 400 мин, 2 радиостанции и истребили свыше 150 немцев.

В результате упорных боёв на одном из участков Ленинградского фронта наша часть истребила 400 немецких солдат и офицеров. На другом участке фронта наше подразделение, осуществив хорошо продуманную операцию, нанесло серьёзное поражение противнику. На поле боя осталось свыше 200 трупов немецких солдат и офицеров. Нами захвачены трофеи: 2 орудия, 10 пулемётов, 2 миномёта, много винтовок, автоматов, снарядов и патронов.

Бесстрашно громят немецких оккупантов партизаны Приазовья. Бойцы отряда, где командиром тов. К., уничтожили 14 немецких больших моторных лодок с боеприпасами. Бойцы отряда тов. Г. взорвали фашистский сторожевой катер, разгромили обоз из 14 подвод и 2 грузовых автомашин с боеприпасами. Во время этих боевых действий перебито свыше 30 немецких солдат.

Блестящих успехов добились бойцы двух объединённых отрядов командиров П. и Г. Умело организовав разведку, патриоты узнали время и место отправления немецкого поезда с танками и снарядами. Взорвав поезд, патриоты уничтожили 5 вагонов со снарядами и много танков.

Военнопленный солдат 1 батальона 269 пехотного полка испанской «Голубой дивизии» Эусебио Бельосильо на допросе заявил: «Голубая дивизия» уже потеряла до 8.000 человек. В частях сотни обмороженных солдат. Многим из них ампутировали ноги. Особенно велики потери 269 полка, которым командует полковник Эспарсо. Солдаты говорят, что он старается выслужиться перед Гитлером, и называют его убийцей».

Жители ныне освобождённого от немцев села Большие Рязищи, Ленинградской области, рассказывают, что немецкий отряд, отступая из села под ударами наших частей, расстрелял 15 детей—мальчиков и девочек — в возрасте 13—14 лет.

Мародёрство в финской армии всемерно поощряется и входит в обязанности финских солдат. В секретной инструкции штаба 7 финской пехотной дивизии за № 511 говорится: «При всех обстоятельствах, как только позволяет обстановка, надо снимать с убитых солдат противника все обмундирование и снаряжение (подчёркнуто в оригинале). В случае надобности к этой работе можно привлекать военнопленных. (Основание: телеграфное распоряжение штаба Карельской армии)».

Колхозники Омской области, воодушевлённые успехами Красной Армии, дают стране всё больше сельскохозяйственных продуктов. Колхоз «Новая жизнь», Исиль-Кульского района, выполнив план хлебопоставок, продал государству 27 тысяч пудов хлеба и сдал в фонд обороны СССР 3 тысячи пудов. Сельскохозяйственная артель имени X годовщины Октября, Полтавского района, продала государству 18 тысяч пудов хлеба и 6 тысяч пудов внесла в фонд обороны страны.».

В последний час.

Трофеи войск Калининского фронта за период с 28 декабря 1941 г. по 3 января 1942 года

«Войсками Калининского фронта за период с 28 декабря 1941 г. по 3 января 1942 г. захвачены у противника следующие трофеи: орудий разного калибра — 340, танков и танкеток—19, самолётов — 8, винтовок— 3.891, пулемётов — 274, автоматов — 686, миномётов — 53, ружей противотанковых — 15, автомашин — 929, мотоциклов — 636, велосипедов — 622, радиостанций — 22, гранат — 50 ящиков, ракет — 40 ящиков, пороха — 145 ящиков, мин разного калибра — свыше 36.100, снарядов — 37.889, винтовочных патронов — 425.000. Кроме того, захвачены тракторы, тягачи, лошади, повозки, телеграфный кабель и другое военное имущество.» (14998).

3 января в 1942 году войска 10-й армии Западного фронта нанесли поражение группировке противника в районе Сухиничей (14998).

3 января 1942 г. была подготовлена ВЫПИСКА ИЗ ОПРОСНОГО ЛИСТА ВОЕННОПЛЕННОГО ПО ВОПРОСАМ АВТОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧАСТЕЙ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ

Выписка из опросного листа германского военного старшего лейтенанта Отто Брема, служившего в 120 армейском авторемонтном округе (взят в плен 20.11.1941 г. в районе ст. Майорская)

Пленный в мае 1941 г. был зачислен в 9 запасный автобатальон в Герфельд и в конце июня переведен в 120 армейский авторемонтный округ в город Кассель. В половине июля пересек границу СССР в районе Перемышль, находясь в должности начальника разведчасти 120 авторемонтного округа, обслуживавшего 17 армию (вообще армия обслуживается несколькими авторемонтными округами через свой отдел моторизации).

Начальником 120 авторемонтного округа был капитан Кляузинг.

Пленному известно, что в Риге находился 121 авторемонтный округ.

Пленный сообщил сведения по следующим вопросам:

1. Состояние автопарка.

а) В/п оценивает состояние автопарка, как сплошь плохое. До 50% машин потеряны окончательно и не могут быть восстановлены. Пополнения автопарка из Германии нет совершенно. Так, 120 округ работает все время со старыми машинами и нет оснований предполагать, что в других округах положение лучше.

Из наличного состава автомашин 10-15% непрерывно находятся в ремонте.

Таким образом, к началу 6 месяца войны войсковой автопарк имеет лишь 35-40 машин из 100, бывших у него 22.6.1941 г.

В/п подчеркивает, что к началу войны все машины были на ходу.

б) К указанному выше количеству действующих (на ходу) машин в/п прибавляет примерно 10% трофейных машин.

В итоге — число машин на ходу в настоящее время равно 45% по отношению к наличному составу на 22.6.1941 г.

Попутно в/п подчеркивает стремление частей скрыть имеющиеся у них трофейные машины от учета и планового перераспределения органами 120 округа. Для этого части перекрашивают русские зеленые грузовики в серый цвет.

в) В германской армии имеются следующие марки автомашин:

Дизельные: Хеншель, Крупп, Фоиаг, Бюссинг, Наг.

Машины с обычным мотором: Опель и Мерседес.

Грузоподъемность машин преимущественно грузовики от 3,5 до 5 тонн. Число их доходит до половины всего парка.

Грузоподъемность машин войскового парка разнообразна, вообще же она колеблется от 1,5 до 10 тонн. Трехосных грузовых машин нет.

Число вездеходов в/п определяет, примерно, в 1% ко всему составу парка и объясняет это тем, что в Германии вездеходы не были нужны, а потому почти и не производились на заводах.

Тягачей также мало, как и вездеходов.

г) В/п исчисляет грузовой автопарк 17 А, примерно, в 30-35 тысяч машин, исходя из расчетов: с начала войны 120 автоокруг, обслуживающий 17 А, произвел более 80 тысяч ремонтов, из них — до половины грузовых машин.

Каждая машина становилась на ремонт в среднем один раз.

Учитывая в отдельных случаях двухкратный ремонт и ремонт отдельных машин из других армий, в/п приходит к выводу, что общее количество грузовых машин, имеющихся в 17 А, составляет, примерно, 15-20 тысяч машин.

В/п отмечает, что германская армия имеет и французские машины, но их очень немного и они почти исключительно легковые.

4. Организация ремонта машин на фронте.

Польская кампания показала, что материальная часть мотомехчастей требует ремонта в больших масштабах, чем это предусмотрено планом ремонта. Раньше каждой дивизии придавались моторизованные ремонтные роты, сокращенно И. Комп. (мот), которые выполняли несложный ремонт. Более крупный ремонт производился в авторемонтных мастерских в Германии. Генералу Шеллю было поручено создать организацию для ремонта автомашин с тем, чтобы объединить, ускорить и упорядочить весь процесс ремонта.

Во главе организации стоит автоцентр, начальником которого является Шелль. Перед автоцентром были поставлены следующие задачи:

1) доставка бензина и масла;

2) ремонт и доставка шин;

3) доставка или закупка новых машин;

4) восстановление трофейных машин;

5) ремонт поврежденных машин;

6) обеспечение запасными частями.

Для того, чтобы выполнить эти задачи, автоцентр организует новые учреждения. Каждый штаб армии имеет учреждение — отдел моторизации, в задачи которого входит доставка бензина, масла, шин и обеспечение запасными частями. Это учреждение каждые два дня помещает извещение в «Особых распоряжениях по армии», где указывается, сколько литров горючего и масла полагается каждой части, приданной армии, и где находится заправочная станция. Позже, в связи с нехваткой горючего, нормы отпуска бензина и масла резко сократились и отдельные извещения больше не опубликовывались, а каждая часть, приданная армии, стала получать свою норму в виде талонов на бензин и масло. Так, например, приблизительно три недели тому назад установлены нормы отпуска бензина и масла для войсковых частей на Украине, Латвии и Литве. Отпуск горючего производится по талонам, выдаваемым войсковым частям из отдела моторизации штаба армии.

Что касается дизель-моторов, то для них горючее можно получать без ограничения из цистерн, находящихся в порту Кременчуг. Бывают случаи, когда воинской части не хватает нормы бензина, отпускаемого по талонам. Так, например, две недели тому назад, вследствие плохого состояния дорог, начальник колонны должен был лично связаться с отделом моторизации для того, чтобы получить дополнительные талоны на бензин, однако, этого не всегда удается добиться. Талоны на бензин имеют хождение только в действующей армии.

В Германии горючее выдается также только по особым нарядам, которые действительны как для гражданских организаций, так и для воинских частей. Наряды выдаются воинским частям также отделами моторизации по особым заявкам. В Германии они выдаются управлением округа.

Дальнейшая задача отдела моторизации — доставать покрышки и камеры. Отдельные воинские части получают их также по особым талонам, по одной камере на талон. Вследствие большого недостатка авторезины, талоны на нее получить трудно. Кроме того, отдел моторизации выдает запасные части по нарядам армейского автопарка, о котором будет сказано ниже.

Дальнейшая организация автоцентра: авторемонтный парк, находящийся в Германии, армейский и этапный автопарки. Задача всех трех парков — ремонтировать неисправные машины. До сих пор эти задачи выполняли ремонтные роты, которые были приданы дивизиям. Эти парки имеют и другую задачу — доставлять на буксире в мастерскую машины, требующие ремонта. Для этого каждый парк имеет буксирный отряд, который снабжен особо сконструированными автомашинами и отдельными гусеничными тягачами. И, наконец, в задачу парков входит восстановительный ремонт трофейных машин.

Процесс ремонта следующий: воинская часть отдает свою поврежденную машину в моторизованную роту дивизии. Если повреждение не может быть быстро установлено, или когда моторизованная ремонтная рота сильно повреждена, воинская часть отправляет свои машины в этапный парк, где машины отсылаются на сборный пункт и распределяются по группам:

1) Машины с малым повреждением, которое может быть устранено в ремонтных мастерских этапного автопарка.

2) Что не может исправить этапный автопарк, он отдает в армейский автопарк.

3) Машины с большим повреждением, для устранения которого требуется специальное оборудование, отправляются в Германию, где поступают в автопарки.

4) Машины, которые не могут быть отремонтированы, отдаются в качестве железного лома войсковым частям для использования подходящих деталей.

Кроме этого, этапный автопарк и армейский парк имеют задачу ремонтировать трофейные машины. Сейчас же после боев в районе Киева 602 армейский автопарк (Киев) и 622 армейский автопарк (Любяч) вывезли 2000 автомашин и отправили в особые пункты в районе Любяч и Борисполь. Все же только около 100 машин из них могли быть снова восстановлены, так как у всех других отсутствовали части системы зажигания, которые нельзя было получить со склада.

Для того чтобы охватить все парки, автоцентр создал высшее учреждение — армейский автоокруг, которому подчиняются 3-4 парка. В армии на востоке в качестве новой организации, объединяющей армейские автоокруга, созданы три командных пункта: северный, центральный и южный. Последний частично находится в Полтаве.

Структура АЦ армии на востоке:

Автоцентр (восточный): начальник майор Нильшер — Варшава.

Он охватывает:

1) Северный командный пункт.

2) Центральный командный пункт.

3) Южный командный пункт (частично в Полтаве), руководитель — капитан Шварцкопф. Южный командный пункт имеет:

1) 106 армейский автоокруг — Львов. Он простирается от Львова до Проскурова. Парки расположены: Тарнополь, Броды, Львов.

2) 108 армейский автоокруг. Начальник майор Жипер, Киев. Парки расположены: Житомир, Киев, Винница.

3) 119 армейский автоокруг — Кировоград. Парки расположены: Кировоград, Кривой Рог.

4) 129 армейский автоокруг — Кременчуг. Парки расположены: Лубны, Полтава, Днепропетровск.

5) 120 армейский автоокруг — Сталино (только что организован). Начальник — капитан Клау-зинг. Место расположения парков намечено в Сталино и Ростове.

6) Этапный автопарк 17 армии находился недавно в Кременчуге. 20.11.1941 г. в/п проезжал через Кременчуг и видел, что все гаражи были конфискованы, но еще не заняты.

5. Работа парков.

Парки имеют чрезвычайно много работы. В большинстве случаев они настолько перегружены, что вывешивают дощечку с надписью: «Прием закрыт». Немецкие машины не приспособлены к русским дорожным условиям. Часто бывают поломки рессор. В июле и августе был большой недостаток стали, поэтому много машин не могло ремонтироваться.

Хорошая ремонтная мастерская парка ежедневно ремонтировала 10-12 машин.

Ремонтные мастерские парка предназначены для ремонта автомашин, а не танков. Танковая группа Кляйста имеет для ремонта танков свои собственные мастерские. Только в августе, когда танковая группа Кляйста готовилась к новому наступлению, все мастерские парка были использованы для ремонта всех машин, принадлежащих группе Кляйста.

6. Запасные части.

Небольшое количество запасных частей находится на складах запчастей этапного автопарка. Большое количество — на центральных складах, один из которых расположен в Крабане, другой — в Вердичеве для южного командного пункта. Новый склад должен быть организован в Сталино (11211).

Жизнь и внутренняя политика:

3 января 1942. Зоотехник С.Ю. Канцлер вспоминал: "В ночь с 3 на 4 января 1942 г. я был ответственным дежурным по Зоопарку. Часов в десять вечера противник неожиданно начал бомбить нашу территорию. Не помню, была тревога или нет - я находился в это время в управлении, как вдруг услышал взрывы фугасных бомб, правда небольших. Одновременно было сброшено много зажигательных бомб. Когда я вышел из помещения, то увидел такую картину: весь львятник и обезьянник в дыму и огне. Оказалось, что на них сброшены зажигательные бомбы. Огонь начал охватывать стропила, но разгорался медленно, и мы быстро потушили его. Зажигалки пробили крышу и попали в помещение, где находилась человекообразная обезьяна по кличке Парис Обезьяна была чрезвычайно напугана, рвала дверь, бросалась на решетку. Ночной огонь, блеск возбуждающе действовали на животных. Впечатление было такое, что обезьянник горит изнутри. Наш работник Комарова Липа, пожарник, влезла на крышу и затушила эти зажигалки. Мы открыли помещение, проветрили его так, чтобы там не было дыма, и все обошлось благополучно... Не успели мы затушить львятник и обезьянник, как ко мне прибежал связной и сказал, что горит слоновник. В слоновники у нас находятся наиболее ценные животные: слоны, бегемоты, жирафы... Там все стекла оказались выбитыми взрывной волной, из помещении шц который служащие приняли за дым, и р ли, что слоновник горит. Пожара не осталось, но, поскольку в этот день был силищ мороз, примерно 30 градусов, и тан шц лись ценные теплолюбивые животные, иеобходимо было немедленно забить окна. Буквально за какие-нибудь 20 мин. все пробоины были заделаны" (18696).

3 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1097 О возврате на Монинский камвольный комбинат, эвакуированного с него оборудования. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 18, лл. 147 (11012).

Внешняя политика:

3 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1096 О Чехословацкой бригаде на территории Союза ССР. (7019, 145-146).

За рубежом:

3 января в 1942 году первый пробный полет одной из двух собранный в Канзас-Сити «B-25D» («NA-87») "Mitchell", пилотировал машину Пол Балфур. Через месяц пробных полетов начался серийный выпуск. Самолеты «В-25D» целиком изготавливались филиалом «NAA» в Канзас-Сити и фирмой «Fisher Body Division». Первоначально «B-25D» ничем не отличались от «В-25С», но уже на серии «B-25D-1» появились наружные бомбодержатели под крыльями (можно было подвесить шесть-восемь бомб массой от 100 до 325 фунтов - 45,5...147,5 кг), самогерметизирующиеся бензобаки в центроплане, самогерметизирующиеся маслобаки и воздушные фильтры на наддуве. Как и на «В-25С» за кабиной пилота установили астронавигационную башенку, а также начали использовать турели «Bendix Amplidyne». Под фюзеляжем установили подвеску для торпеды, а начиная с экземпляра 41-30352 на самолеты начали ставить "пальцевые" пламегасители на выхлопные патрубки. В варианте «B-25D-5» усилили защиту передней полусферы самолета. Вместо пулемета калибра 7,62 мм установили три 12,7-мм пулемета - два неподвижно и один с возможностью наведения. Был усовершенствован бомбоприцел, а начиная с экземпляра 41-30532 в каждой третьей машине устанавливался в бомбоотсеке сбрасываемый топливный бак объемом 585 галлонов (2145 л). Начиная с экземпляра 41-30057 самолеты получили усиленный обогрев кабины пилотов. Дополнительное оборудование появилось на «B-25D-10». Самолеты этой серии были приспособлены к эксплуатации в условиях крайнего севера. Как и на «С-10», на них поставили компас AM и систему аварийного выпуска шасси. Следующая серия «B-25D-15» оснащалась системой отвода выхлопных газов типа «Clayton» "S". Серия «D-20» началась с экземпляра 41-30533. Самолеты этой серии отличались фонарем кабины пилотов с меньшим числом переплетов, а также наличием бронеспинки на кресле второго пилота. Кроме того, самолеты оснастили приборами «D-14», позволявшими контролировать давление масла и топлива. В бомбоотсеке установили самогерметизирующиеся бензобаки объемом 250 галлонов (870 л), а в каждом втором самолете ставили дополнительный бак объемом 325 галлонов (1230 л). Серия «B-25D-25» отличалась наличием переносных кислородных приборов, а машины «D-30» проходили дополнительную подготовку к эксплуатации в зимних условиях. Последний «B-25D» "Mitchell" покинул ворота завода в Канзас-Сити в марте 1944 года (14998).

3 января 1942 немецко-итальянские части, окруженные в Баридии, сдались британским войскам (3186).

С 3 января 1942 г. началась регулярная приемка Hsl29B-l люфтваффе. Всего по апрель месяц включительно люфтваффе приняло 44 Hsl29B-l (8907).

Авиапромышленность:

4 января 1942 г. в докладе командующего ВВС МВО генерал-майора Сбытова на имя командующего ВВС КА и заместителя наркома обороны генерал-полковника Жигарева отмечалось, что «в 65-м шап мною была проведена установка и испытание в боевых условиях на самолете Ил-2 РС типа М13 (системы Костикова — 42 кг). На каждую плоскость самолета подвешивалось по 2 РС-82 или РС-132 и по 2 М13. Испытания показали, что самолет в полете и при стрельбе ведет себя нормально, а действия М13 дают исключительно большую эффективность. Взрыватели ставились от авиабомб».

Копия доклада была направлена начальнику авиационного отдела Оперативного управления Генерального штаба Красной Армии генерал-майору Викуленкову.

Как следует из доклада командира 65-го шап подполковника Витрука по результатам испытаний М-13, основными вариантами загрузки Ил-2 являлись: 4 снаряда М-13, 4 РС-132 или РС-82 и 4 бомбы типа ФАБ-50. Использовались взрыватели типа АМ-А с переходной втулкой. Ветрянка контрилась проволокой за лопасть ветрянки.

По мнению старшего лейтенанта Торева, ракетный снаряд М-13 при действии по технике и живой силе действует весьма эффективно. По сравнению с ракетным снарядом типа РС-132 снаряд М-13 «при отрыве от самолета создает торможение на плоскость сильнее и снижение по траектории больше». То есть при пуске М-13 с той же высоты, что и РС-132, снаряд «ложится по дистанции ближе».

Применяя М-13 по автомашинам численностью около 30 единиц, Торев уже первым снарядом попал «метров в 30 от головы колонны, и 3 машины от волны разрыва были перевернуты за дорогу». Второй снаряд попал точно в середину колонны. Было видно, как летят щепки и осколки от автомашин, «а в том месте, где была автомашина, после разрыва РС ничего не осталось». Последние «2 больших РС» старший лейтенант Торев «бросил по деревне, где было много пехоты и автомашин». Снаряд М-13 «попал точно в цель и задел дом, который тоже раскатило по бревнам, наблюдался пожар и взрывы».

Летчик Болгов выполнял пуски М-13 с дистанции от 600 до 300 м. В одном из полетов Болгов сделал залп из двух М-13 на цель из 7 груженых автомашин, подходивших к передовой. Первый снаряд разорвался в 1,5—2 м сбоку головной машины, а второй снаряд попал точно в середину колонны. Благодаря тому, что «машины были в движении и атака была произведена в лоб, задние на полном ходу наезжали одна на одну после того, как передняя была разбита». Второй снаряд уже разнес все машины. Было хорошо видно, что «струя пламени, снежной пыли и осколков от машин в момент разрыва РС летит до 50 м во все стороны».

В ряду основных выводов указывалось следующее: «Для более эффективного действия самолета штурмовика Ил-2 по танкам, автомашинам и живой силе противника желательно применять РС М-13, так как последние имеют исключительно большой эффект по уничтожению танков, автомашин и живой силы противника. При этом нагрузку можно рекомендовать такую: РС М-13 — 4 шт., РС-132 или РС-82 — 4 шт., бомб ФАБ-50 или равных им — 4 шт., пушки ВЯ и патронов — полностью. Практикой подтверждено, что такой вариант нагрузки наиболее удобен».

Поскольку рассеивание ракетных снарядов типа РОФС-132 и М-13 было меньше, чем у осколочных снарядов РОС-132, а их баллистика совпадала с баллистическими характеристиками пуль пулемета ШКАС, то эти боеприпасы можно было эффективно применять по малоразмерным целям. При этом в ходе атаки цели сначала открывался огонь из пулеметов, для чего патронные ленты снаряжали трассирующими пулями. Учитывалась боковая поправка на снос ветром, выбиралось упреждение по дальности. После этого выполнялся пуск ракетных снарядов (17500).

4 января 1942 вышел приказ НКАП N 6с:

"В целях быстрейшей организации текущего и восстановительного ремонта самолета Ер-2 и обеспечения техпомощью эксплуатации указанных самолетов:

- Директору и ГК завода 240 Ермолаеву организовать текущий ремонт и восстановительный ремонт самолетов Ер-2 на базе завода 240 в Москве (1528,34).

4 января 1942 года приказом НКАП № 1053сс во исполнение Постановления ГКО № 761сс 8 сентября 1941 года завод № 207 со всем оборудованием и кадрами был эвакуирован в Молотов, где был объединен с заводом № 135. С этого времени завод прекратил свое самостоятельное существование как завод № 207.

После эвакуации на площадке завода, согласно приказу НКАП № 93с от 2 февраля 1942 года организуются авиаремонтные мастерские, которые используют частично оставленное оборудование. Мастерским присваивается наименование завод № 462 с профилем работ – ремонт самолетов.

В 1943 году на заводе было освоено изготовление запчастей самолета МИГ-3.

В 1943 году приказом НКАП № 416с от 14 июля на площадь завода № 462 был влит завод № 464, входящий в 11 Гл. управление НКАП. Объединенному заводу присваивается № 464 НКАП с программой выпуска самолетов ЯК-6.

В том же 1943 году Постановлением ГКО № 3977с от 25 августа и приказом НКАП № 516с от 27 августа завод перешел на серийное изготовление самолетов типа У-2, производство которых продолжалось до второго полугодия 1945 года. Во второй половине 1945 года завод получил задание по подготовке производства к выпуску самолетов типа ЯК-10, однако, в связи с последующим решением ГКО № 404с от 20 октября 1945 года заводу поручили изготовление радиоприемников типа “Маршал”.

В начале второго квартала 1946 года заводу была спущена программа по выпуску самолета типа ЯК-10 и запчасти к самолету ПО-2. Завод снова стал самолетостроительным.

Решением Правительства за № 493-192сс от 11 марта 1947 года и приказом МАП за № 244с от 21 апреля 1947 года завод получил профиль опытного самолетостроительного завода гл. конструктора Яковлева А.С. с выполнением задания по производству новых опытных самолетов по тематическому плану.

Постановлением СМ от 12 июля 1948 года завод переводится на серийное самолетостроение с производственной программой по выпуску самолетов ЯК-12.

В соответствии с Постановлением СМ № 1397-507сс от 6 апреля 1950 года и приказом МАП №№ 511сс/оп и 512сс от 12 апреля 1952 года завод перешел на подготовку производства самолетов ЯК-12Р с редукторным мотором М-12Р, который значительно улучшает летно-эксплуатационные данные самолета связи. Выпуск самолета ЯК-12Р был запланирован в 1951 году.

Приказами МАП от 2 июня 1951 года производство самолетов ЯК-12Р на заводе было прекращено, все заделы, оснастка и техдокументация по самолету были переданы заводу № 387 МАП.

Адрес: ст. Долгопрудная Московской области, п/я 1078

В 1953 году 28 марта в соответствии с Постановлением СМ приказом № 30сс МОП завод № 464 переходит из ведения МАП в МОП (9559).

4 января 1942 г. по приказу № 6с завод № 240 (Завод № 240 ГВФ, НКАП, МАП, МОП, Завод опытных конструкций (ЗОК) НИИ ГВФ, Московский машиностроительный завод (ММЗ) «Стрела», ММЗ им. С.В. Ильюшина МАП, Авиационный Комплекс (АК) им. С.В. Ильюшина, АООТ, ОАО «АК им. С.В. Ильюшина» («Ил») /г. Москва ул. Красноармейская, 17; Ленинградское ш., 55 А (1947 г.)/ /125190  г. Москва Ленинградский пр., 45Г тел. 943-81-21/) под прежним номером начал восстанавливаться на старой площадке, возвращались кадры. В 04.1942 г. все оборудование возвращено обратно. Осуществлялся ремонт Ер-2.

По приказу НКАП № 304 от 21.04.1942 г. на завод № 240 7ГУ в Москву было переведено ОКБ С.В. Ильюшина, и завод стал его опытной базой. Приказом по заводу от 13.07.1942 г. были распределены обязанности руководства: гл. конструктору подчинены КБ, отделы: плановый, ОТК, секретный; техбиблиотека. В ведении начальника производства: цеха, отделы: технический, техники безопасности, инструментальный. Зам. директора подчинены отделы: ОРС, кадров, МТС, гл. механика, капстроительства, АХО; бухгалтерия, охрана.

В 04-07.1942 г. по приказу № 517с от 12.07.1942 г. территория «Б» завода № 240 преобразована в самостоятельный опытный завод № 134 НКАП.

Для обеспечения аэродромных работ за заводом № 240 был закреплен ангар завода № 89. Завод в 1942 г. состоял из сборочного цеха (позже № 5), механического (№ 2) и группы статиспытаний.

По приказу НКАП № 424с от 5.07.1944 г. около 50% рабочих ликвидированного завода № 89 переведены на завод № 240 НКАП для укрепления производственной базы ОКБ Ильюшина.

По приказу НКАП № 61с от 20.02.1946 г. после ликвидации ОКБ-482 В. М. Мясищева заводу № 240 был передан завод № 482 НКАП со всем оборудованием и личным составом. Таким образом, территория по ул. Красноармейской стала территорией «Б», где разместилось ОКБ, а площадка бывшего завода № 482 по Ленинградскому ш., 55А- территорией «А», на которой сосредоточилось производство. Кроме того, по приказу № 91 с от 6.03.1946 г. заводу № 240 передана часть металлорежущего оборудования завода № 456 НКАП.

В составе опытного завода цеха: № 1- модельный, № 2- механический, № 3- оснастки, № 4- медницко- заготовительный, № 5- сборочный, № 6- столярный, № 7- сначала электро- и высотного оборудования, затем- лакокрасочных покрытий и неметаллов, № 8- транспортный, № 9- плазовый, № 10- оснастки и приспособлений, № 15- литейно-кузнечный, № 18- сборки планера, № 20- изготовления и сборки шасси, агрегатов управления и вооружения; Отделы: гл. технолога, гл. металлурга, гл. энергетика (ОГЭ), гл. механика (ОГМ), экспериментальный отдел сварки (ЭОС), капитального строительства (ОКС), материально-технического снабжения (ОМТС), комплектации (ОК).

В составе сборочного цеха: две бригады бортмехаников, группы: шасси, гидравлики и управления; каркасно- сборочная; электро-, радио- и навигационного оборудования. При цехе также действовали: лаборатории: по тарировке электронавигационных приборов, гидравлическая; подстанция для зарядки аккумуляторов. В 1946 г. после переезда цеха на территорию «А» образованы: группы: управления, клепально-медницкая; техбюро. Затем созданы группа по отделке интерьера, мастерская стекла. В 1956 г. цех № 5 имел: технологический отдел, ПДБ, 12 производственных групп (гидравлики и шасси, сборки и стыковки мотогондол, силовой установки, мотористов, высотников, управления, оборудования, электриков, обойная, медницкая), группу механика. В 2002 г. в состав цеха № 5 влит цех № 18.

В составе механического цеха № 2 было две механические группы и слесарная. Располагался на территории «Б», в 1946 г. переехал на территорию «А». В 1946 г. имел уже 4 механических группы и слесарное отделение. В 1954 г. цех № 2 переехал в новое помещение, где и располагался в 2000-е  г.

В 1943 г. создан плазовый цех № 9, в 1953 г. в его состав влит цех № 6, и образован плазово-шаблонный цех № 9. В 1963 г. в его составе создана лаборатория программного управления и геометрических расчетов, затем- фотоконтактная лаборатория. В 1943-45 г. организованы цеха: медницко-заготовительный, сборки планера, столярный. В 1944 г. организован цех оснастки № 3. В 1945 г. организован агрегатно-механический цех № 20, его основу составило трофейное оборудование, переданное с завода № 456. В 1948 г. для цеха построено новое помещение, где он располагался до 1954 г., затем переехал в новое помещение, где и располагался в 2000-е  г. Имелись группы: две токарные, две фрезерные, вооружения, слесарная. 1.06.1947 г. образован цех № 7 электрооборудования. Сюда из цеха № 5 переданы электромастерская и группа электрооборудования. В 1949 г. создана группа высотного оборудования. 1.01.1954 г. цех № 7 влит в состав цеха № 5. В 1947 г. на территории «Б» создана модельная мастерская. В 1961 г. на ее базе создан цех № 1 по изготовлению моделей и макетов. В его составе 5 мастерских (слесарная, столярная, механическая, флаттерная, малярная). Далее в состав цеха № 1 влит цех № 9.

По приказу от 22.03.1948 г. из состава ОТК выделился отдел заводских лабораторий. Далее он преобразован в отдел гл. металлурга. В него вошли лаборатории: рентгеновская, химическая, пирометрическая, механических испытаний, коррозионная, металлографическая. В 1960-е  г. создана ультразвуковая лаборатория. В 1968-72 г.- лаборатории по анализу сточных вод и воздушной среды, по цветному контролю, металлургическое бюро.

По приказу № 240 от 22.07.1948 г. организован цех № 15, объединивший литейную, термическую и кузнечную мастерские. В цехе создано отделение свинцово-цинковых штампов, участок точного литья, участок термообработки инструмента.

В 1949 г. из состава цеха № 20 выделен цех инструмента и оснастки № 10. В его составе группы: слесарная (со своей литейной группой), токарная, фрезерная, шлифовальная, заточная, технологическая. Затем созданы мастерские: нормалей, переработки пластмасс, термическая, гальваническая. В 1969 г. цех переехал с территории «Б» на территорию «А» в новый корпус, где размещался и в 2000-е  г.

В 1950-е  г. создана сварочная лаборатория, преобразованная затем в службу гл. сварщика- экспериментальный отдел сварки (ЭОС).

В 1960-е  г. организован цех № 7 - переработки неметаллов, в него вошла лаборатория неметаллов (в 1966 г. она подчинена гл. технологу). Были созданы участки: оргстекла, стеклопластиков, вакуумирования, переработки резин, гальваники, обойная мастерская, автоклавная, мастерская герметизации, малярная группа.

В составе Отдела гл. технолога: отделы: новой техники (ОНТ), центральный технологический (ЦТО), конструкторский (КОПР). В составе ОНТ лаборатории: металлов, неметаллов, механической обработки. В составе ЦТО бюро: фюзеляжа, крыла и интерьера, оборудования. В составе КОПР бюро: наземного оборудования, инструментальное, оборудования, стапельной оснастки.

В составе ОГЭ цеха: № 11, № 12, № 13, энергообеспечения № 14 (создан в 1944 г.).

В конце 1980-х  г. в состав ОКС влился строительный цех.

Действовал отдел смежных производств и комплектаций (ОСПК), затем он был преобразован в ОК. ОМТС имеет склады в Павловской слободе.

С 28.03 по 09.1953 г. завод- в подчинении ГКАТ МОП, затем- снова в МАП. В 08.1957 г.- в ведении 1ГУ МАП. По приказу МАП № 175 от 30.04.1966 г. ОКБ-240 МАП получило название ММЗ «Стрела». С 1977 г.- ММЗ им. С.В. Ильюшина. В 1992 г.- Авиационный комплекс (АК) им. С.В. Ильюшина. Распоряжением правительства № 475-р от 14.04.1994 г. предприятие акционировано и преобразовано в АООТ «АК им. С.В. Ильюшина». Указом Президента РФ № 1532 от 21.07.1994 г. создана холдинговая компания «Ильюшин» в составе АООТ «АК им. С.В. Ильюшина» и ВАСО. 14.04.2000 г. создано ОАО «МАК «Ильюшин», в состав которого вошли ОАО «АК им. С.В. Ильюшина» и ОАО «ВАСО».

По решению Правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в «ело стратегических оборонных предприятий. По Указу Президента РФ от 20.02.2006 г. вошло в ОАО OAK. , Численность персонала (1.01.1940 г.)-784 чел.

Директор (1939 г.)- В. Г. Ермолаев, (03.1940 г.-)- М.П. Озимков, (07.1942-47 г.)- С.В. Ильюшин; И.О. директора <09.1947 г.)- Д.Е. Кофман (до этого- директор завода № 81); (23.06.1948-74 г.)- Д.Е. Кофман, (9.09.1974-88 г.)- А.В. Шапошников, (14.03.1988 г.-)- В.В. Ливанов; и.о. директора- В.А. Тимофеев. Ответственный руководитель (17.12.1956 г.-)- С.В. Ильюшин. Гендиректор (23.12.1995-25.10.1996; -1997-2008 г.-)- В.В. Ливанов; И.О. гендиректора (14.11.1996 г.-)- В.И. Жданов; (1997-98 г.)- В.И. Жданов.

1-й зам. Гендиректора по финансовым и экономическим вопросам (-2001-08 г.-)- Ю.М. Юдин. Зам. директора, гендиректора (-1941-42 г.-> В.В. Осипович, (14.02.1948 г.-)- Ю.К. Лавровский; по коммерции (04.1993 г.-)- Ю.М. Юдин; по экономическим вопросам (2003 г.)- В.М. Ваванов; по кадрам и режиму- М.Ф. Костыгин, по управлению персоналом (2003 г.)- Е.В. Кузьмин; по МТС- Н.Б. Разыграев, Б.А. Гладков; по маркетингу и ВЭВ (2002-08 г.-)- В_А. Беляков; по безопасности (2003 г.)- В.П. Ефанов; (1998 г.)- В.И. Жданов.

Гл. инженер (11.07.1942 г.-)- Я.С. Хаевский, (5.04.1947 г.-)- В.Н. Бугайский, (14.02.1948 г.-)- Ю.К. Лавровский, (9.02.1956 г.-)- В.А. Юдин, (10.11.1986 г.-)- В.А. Тимофеев.

Гл. конструктор- Р.Л. Бартини, (03.1940-42 г.)- В. Г. Ермолаев, (07.1942-1970 г.)- С.В. Ильюшин. Ген. Конструктор (07.1970-2005 г.-)-  Г.В. Новожилов.

Зам. гл. конструктора (23.11.1949 г.-)- Я.А. Кутепов, (3.12.1949 г.-)- Е.С. Фельснер, (3.03.1950 г.-)- К.В. Рогов; по пассажирским и транспортным самолетам (11.04.1953 г.-)- А.А. Масленников; (4.07.1956 г.-)- Ф.С. Дмитричков; по новой технике (13.04.1959 г.-)- В.А. Борог; по электрорадиооборудованию (24.04.1959-83 г.-)- В.И. Смирнов; (30.06.1964 г.-)-  Г.К. Нохратян-Торосян (по заводу № 22), (16.04.1971-74 г.-)- А.В. Шапошников; по эксплуатации (27.11.1972 г.-)- В.М. Сухобоков; по прочности и ресурсу (26.01.1973 г.-)- И.А. Зыков, (10.04.1975 г.-)- А.А. Неронов; (23.10.1974 г.-)- М.М. Киселев; (12.02.1976 г.-)- В.И. Воронин (по серийному производству Ил-76); (14.08.1985 г.-)- В.И. Мишин, (22.10.1985 г.-)- В.И. Абрамов, (26.01.1987-96 г.-> И.Б. Воробьев, (26.01.1987 г.-)- Н.Д. Таликов, (23.11.1987 г.-)- С.Ф. Буяков, (22.01.1990 г.-)- М.Ф. Макокин, (17.08.1992 г.-)- Л.А. Шмугляков (по серийному производству на ТАПОиЧ), (29.09.1993 г.-)- А.Л. Доброскоков, (28.03.1994 г.-)- М.С. Неймарк.

Директор: производства (2003 г.)- В.А. Тимофеев; коммерческий (2003 г.)- С.Н. Артюхов; по модернизации авиатехники (2003 г.)- В.В. Ракитин; по информационным технологиям (2006 г.)- Б.В. Маляров; по МТС и общим вопросам (2003 г.)- А.Б. Гладков; по управлению персоналом (2003 г.)- В. Г. Гуров; ЛИиДБ (2003 г.)- В.И. Жданов.

Зам. директоров: производства (2003 г.)- М.Е. Шалимов; по подготовке производства (2003 г.)- Ю.А. Сурабов; по социальным вопросам (2003 г.)- Е.В. Кузьмин.

Начальник производства (07.1942 г.)- В.К. Григорьев, (-1956 г.)- В.А. Юдин, (1956 г.-)- М.О. Дыдзинский, В. Г. Шкурин, (1991-2003 г.-> М.Е. Шалимов.

Гл. технолог (7.05.1949 г.-> В.Н. Крысин, (10.02.1956 г.-)- Б.А. Николаевский, Ф.Р. Куликов, (1.07.1987 г.-)- ДА. Матюхин, (2003 г.)- А.В. Подтыльный. Гл. металлург (1948-84 г.)- В.В. Мельников. Гл. энергетик- П.И. Тевис, (1980-е)-0. г. Стекура, (1980-е)- С.А. Титов, (1990-е)- А.Е. Калинин, Быстрицкий. Гл. механик- И.А. Лямин, (1980-е-2003 г.-)- В.М. Соломатин. Гл. сварщик (1985 г.-)- В.Н. Шныриков. Гл. контролер (11.1946 г.-)- В.П. Иванов, В.В. Желтухин, П.М. Фомин, Н.А. Девицкий. Зам. гл. металлурга- Л.Б. Усенко.

Начальники цехов: № 1 (1961 г.-)- В.К. Баранов, Л.И. Рыбаков, (2003 г.)- В.И. Крапивин; № 2 (1942 г.-)- В.И. Акимов, (1946 г.-)- Н.А. Сиренко, (1949 г.-)- В.В. Гуськов, (1980 г.-)- С.М. Сомов, (1988 г.-)- В.Ф. Власенко, (1997 г.- )- В.М. Важнов; № 3- М.А. Сиренко, ИЛ. Амасенок, (1990-2003 г.-> Ю.С. Потаев; № 5 (-1942-46 г.)- С.И. Князев, (1946-60 г.)-  Г.И. Гирлин, (1960-68 г.)- В.Б. Карбасников, (1968-2002 г.)- В.М. Орлов, (2002 г.-)- С.В. Панкин; № 6- С. Г. Засорин; № 7 (1947-54 г.)- В.Б. Карбасников, (1960-е)- Б.Н. Соколов, А.Т. Астахов; № 8- Н.С. Павлов, (1978 г.- )- А.Я. Горин; № 9 (1943-53 г.-)- Н.С. Попов; и.о. нач. цеха- Н.В. Таратынкин; (1976-86 г.)- В.А. Тимофеев, (1986- 94 г.)- Ю.А. Скачков, (1994 г.-)- А.А. Глазов; № 10 (1949 г.-)-  Г.П. Кузнецов, (1977 г.-)- А.И. Красильщиков, (1988- 2001 г.)- В. Г. Иванов, (2001 г.-)- В.М. Исаев; № 11 (1990-е)- В.М. Павлюченко; № 12 (1990-е)- Н.Е. Горбачев; № 13 (1990-е)- С.В. Рожков; № 14- В.Л. Зудин, В.Н. Андриевич, В.М. Крюков, И.И. Гусак, (1980-2003 г.-)- Б.А. Косарев; № 15 (1948-6» г.)- Б. Г. Жмудь, (1968 г.-)- В.Ф. Жежер, (1991 г.-)- А Н. Серебряков; № 18 (-1959 г.)- Ф. Г. Коршунов, (1959-67 г.)-  Г.П. Телегин, (1968 г.-)- В.И. Жданов, (1974-87 г.)- Д.А. Матюхин, (1987 г.-)- И.М. Макаров; № 20 (1945-46 г.)- С.А. Бирман, (1946-80 г.)- А.А. Новокшонов, (1980 г.-)- В.М. Раковский, (1986-91 г.)- М.Е. Шалимов, (1991 г.-)- А. Г. Филиппов; строительного- С.Ф. Быстрицкий, А.Я. Кульков, В.И. Оболенский, Т.Н. Кульков, В.В. Викулов, В.В. Сысоев, Н.Ю. Алекберов.

Зам. начальника цеха: № 2 (1946 г.)- В.В. Гуськов, (1949 г.)- М.И. Демидов, (1988 г.)- А.П. Воронов, (1997 г.-)-B.Н.Горбачев; № 5 (-1949 г.)- С.И. Князев, (1949-54 г.-> М. Г. Кистанов, (1954-60 г.-> И.П. Иванов, (1960 г.-)- В.Ф. Ворошилов, В.Д. Владимиров; № 6- И.С. Киселев; № 7 (1947-54 г.)- И.П. Иванов, (1960-е> Н.М. Шокин; № 9 (1953 г.)- Б.Н. Соколов, (1953 г.)- Н.В. Кабанова, (-1986-94 г.)- В.А. Бурыкин, (1986 г.)- А.И. Деев; № 10 (2001 г.)-

C.С.Окуньков; № 18- В. Г. Шкурин, А.В. Александров, Б.Д. Иванов, В.П. Куракин, № 20 (1950-е)- А.Л. Славин, (1980-е)- А.И. Табунов, (1980-е)- М.Е. Шалимов.

Начальники отделов: ОНТ- С.П. Асейкин, (2003 г.)- А.В. Нуждов; ЦТО- С.Е. Таращанский, В.М. Орлов, В.Н. Федоренко, (2003 г.)- В.М. Чесноков; заводских лабораторий, гл. металлурга (1948-84 г.)- В.В. Мельников; ЭОС (1985 г.-)- В.Н. Шныриков; ОТК (09.1943 г.-)- В.П. Иванов, В.В. Желтухин, П.М. Фомин, Н.А. Девицкий; планового- Л.В. Алипов, Н.Б. Разыграев; ОКС- Ю.А. Кронов, Б.В. Рыков, A.M. Козлов, Ю.К. Киреев; ОМТС- С.П.Цветков, Гальцев,  Г.С. Шустер, Р.А. Храпко, В.А. Желонкин, И.А. Карсов, А.А. Щуплов; ОСПК-  Г.А. Цесарский,  Г.И. Дикунин, А.Б. Гладков, О.И. Васин; найма и увольнения- И.П. Корпусов, кадров- Ф.А. Фимина, С.Н. Фролов, управления персоналом (1982-2003 г.-)- В. Г. Гуров; технического обучения (2003 г.)- В.И. Каравашкин.

Начальники: бригады винтов (1938 г.)- В. Г. Ермолаев; модельной мастерской (1947 г.-)- И.С. Киселев, В.Н. Крысин, Е.К. Бесядовский, В.А. Осокин; металлургического бюро- А.И. Фролов.

Начальники лабораторий: ЦЗЛ- Л.Б. Усенко; рентгеновской (1948 г.)- В.В. Алексеев; химической (1948 г.)- JI.B. Мельникова; пирометрической (1948 г.)- Д.М. Митин; механических испытаний (1948 г.)- А.И. Волнухин; коррозионной- Т.С. Богоявленская; металлографической- Е. Г. Лубянская; сварочной- Е.Я. Белкин, Ф.Р. Куликов; фотоконтактной - Ю.И. Жиганов; Н.Т. Рошаль, B.C. Мухортов.100

Производство: самолеты: Ил-22 (1947)- 1, Ил-28 (1948)- 1, Ил-30 (1949)- 1, Ил-46 (1951)- 1, Ил-54 (1954)- 2 (11982).

4 января 1942 г. был доклад заместителю наркома обороны Союза ССР генерал-полковнику Жигареву, начальнику авиационного отдела оперативного управления Генерального штаба Красной Армии генерал-майору авиации Викуленкову от командующего ВВС МВО генерал-майора авиации Сытова, из которого следует, что в 65-м шап фактически были проведены войсковые испытания новых реактивных систем на штурмовиках. То есть, «установка и испытание в боевых условиях на самолетах Ил-2 ракетных снарядов М-13 (системы Костикова — 42 кг)». Вот так. Коротко и емко — 42 кг (масса окончательно снаряженного ракетного снаряда), значит - «системы Костикова», а вовсе не Шитова... То есть, легенду о непревзойденном конструкторе, «отце «катюши» начали создавать в Красной Армии уже в начале войны, и не без участия НКВД...

Итак, войсковые испытания «пехотных» ракетных снарядов М-13 в авиации... На каждую консоль крыла штурмовика для сравнения подвешивали по два РС-82 или РС-132 и по два М-13. Испытания показали, что самолет в полете и при стрельбе ведет себя нормально, а М-13 обладают «исключительно большой эффективностью». Взрыватели на М-13 использовали от авиабомб. Наряду с отчетом, были представлены фотоснимки пусковых установок М-13 на штурмовике Ил-2 и пикирующем бомбардировщике Пе-2.

К этому времени на имя командующего ВВС МВО поступили более подробные материалы по эксплуатации упомянутых ракетных систем на самолете Ил-2 от командира 65-го шап подполковника Витрука. В них, в частности, говорилось, как на самолетах Ил-2 из состава 65-го шап во время боевых вылетов применяли РС-82, РС-132 и снаряды М-13.

В соответствии с инструкциями, проверив ракетные орудия РО-82 и исправность электропроводки к ним, полковые специалисты заряжали пиро-пистолеты. Было отмечено, что желательно фиксирующие штифты затвора укоротить наполовину, так как гнезда для них засоряются, и контакт пиро-затвора не доходит до контакта пиропатрона. Далее осматривали РС - целы ли ведущие штифты, вывинчивали пробки из очка взрывателя, вынимали деревянные вкладыши, проверяли наличие дополнительного детонатора. Затем заряжали РС в РО, ввертывали «взрыватель АМ-А для штурмовки». Если взрыватель был с контровочным усом, то, отвернув крыльчатку на 1-1,5 оборота, ус заправляли в паз РО и досылали РС назад до постановки в замки. Перед вылетом, как требовалось, выбивали картонную сопловую заглушку. Подготовка РС-132 к стрельбе была аналогична.

Часто в сырую погоду и зимой РС-82 и РС-132 отказывали в стрельбе. То есть, пиропатрон срабатывал, а РС не стартовал - либо отсырел пороховой заряд (вернее, пороховые воспламенители), либо при рулении и взлете самолета снегом забивало сопло РС. С цель исключения этого военные рекомендовали удлинить стволы пиропистолета, чтобы часть его входила в сопло через картонную заглушку, которую не удалять перед полетом на применение РС.

1 марта 1942 г. было письмо главного конструктора самолета Ил-2 С.В.Ильюшина И.В.Сталину: «На основании ознакомления с работой самолетов Ил-2 в действующих частях, вношу на Ваше рассмотрение следующие предложения:

1) Не расходовать самолеты Ил-2 в течение ближайших двух месяцев, , а начать производить накопление их к весенним операциям для истребления танков врага. За март и апрель авиационная промышленность даст Не менее 1000 самолетов Ил-2, что составит 50 штурмовых авиаполков.

2) Для нанесения сокрушительных ударов по танкам врага необходимо вместо 82-мм реактивных снарядов самолеты Ил-2 снабдить в достаточном количестве реактивными снарядами М-13. 82-мм реактивные снаряды снять с самолета Ил-2 совсем, как малоэффективные для стрельбы по танкам. Точно так же необходимо за эти два месяца, во что бы то ни стало накопить достаточное количество снарядов М-13».

Снаряды М-13 заряжали в РО-132, дополнительно оборудованные двумя электроконтактами. Самолеты Ил-2, вооруженные пушками ВЯ, РС оснащали из расчета М-13 и РС-82 - по четыре штуки и столько же фугасных авиабомб ФАБ-50. Техсостав полка отмечал, что при массовом применении завод должен изготавливать М-13 с очком для взрывателей АМ-А, то есть, с диаметром 26 мм. Забегая вперед, можно отметить, что это пожелание так и осталось «криком в пустыне» — гвардейские минометчики эгоистично использовали на все 100% свое монопольное право гензаказчика РС.

Далее следовало описание применения новой реактивной системы по танкам, автомашинам и живой силе. Первыми снаряды М-13 в авиации применили старший лейтенант Торев и военлет Болгов. Их письменные отзывы практически слово в слово повторяются, поэтому изложим лишь суть докладов. «При применении в штурмовой авиации против техники и живой силы противника действует эффективно. В сравнении с РС-132, М-13 при отрыве от самолета создает торможение на плоскость сильнее и снижается по траектории больше. То есть, сбрасывая его с той же высоты, что и РС-132, снаряд ложится по дистанции бли/ке». Терминология пилотов наводит на мысль, что ракетными снарядами они скорее бомбили, чем стреляли.

«Применяя снаряды М-13 по автомашинам противника численностью до 30 штук, я первым РС попал метрах в трех от головы колонны, и три машины от волны разрыва были перевернуты за дорогу. Вторым РС попал в середину автоколонны точно по дороге, и было видно, как летят щепки и осколки от автомашин, а на том месте, где была автомашина, после разрыва РС ничего не оказалось. Последние два больших РС я бросил по деревне, где было много пехоты и автомашин. РС попал точно в цель и задел дом, который тоже раскатило по бревнам, и наблюдался пожар и взрывы».

Второй пилот докладывал: «М-13 мне приходилось бросать на дистанции от 300 до 600 м, и чем дальше он рвется, тем отчетливее видны его результаты. В одном из полетов я бросил два М-13 на семь груженых автомашин, подходивших к передовой. Первый РС упал сбоку в метрах 1,5-2 от головной машины, а второй попал в центр автомашин. Благодаря тому, что машины были в движении, и атака произведена в лоб, то задние на полном ходу наезжали одна на одну после того, как передняя была разбита. Второй РС уже разнес все машины. С близкого расстояния хорошо видно, что струя пламя, снежной пыли и осколков от машин в момент разрыва РС летят до пятидесяти метров во все стороны».

В выводах комиссии указывалось, что для более эффективного действия штурмовика Ил-2 по танкам, автомашинам и живой силе противника впредь желательно применять снаряды М-13, как «имеющие исключительно большой эффект по уничтожению танков, автомашин и живой силы». При этом боевую нагрузку на Ил-2 рекомендовали в составе смешанного варианта ракетного вооружения из четырех снарядов М-13 и такого же количества РС-132 или 82, а также четырех авиабомб 50-кг калибра. Пушки ВЯ и патроны - полностью. По мнению летчиков, практика подтвердила, что такой вариант нагрузки наиболее удобен.

РОФС-132 (М-13) отличался высокой эффективностью действия по бронированным целям. Его рассеивание было меньше, чем у РОС-132, а баллистика совпадала с баллистическими характеристиками пуль пулемета ШКАС. Эти особенности позволяли применять М-13 по точечным целям. При этом атака обнаруженной бронированной цели начиналась пристрелкой из пулеметов, для чего каждый пятый или шестой патрон в ленте устанавливали с трассирующей пулей. Это позволяло визуально учесть поправки на снос боковым ветром и выбрать упреждение по дальности. Только после этого пускали РС. К сожалению, снарядов этого типа в авиацию поступало мало, и они пользовались большой популярностью в войсках. Была и моральная заинтересованность - к званию Героя Советского Союза летчиков представляли за 12 уничтоженных танков. А некоторые асы умудрялись в одном вылете четырьмя РОФС-132 подбить четыре танка. Чего греха таить, на аэродроме при дележе боезапаса этих РС иной раз доходило и до драки летчиков... К тому же, приказ на вылет для борьбы специально с танками поступал не так часто, а в обычном налете незапланированно уничтожить бронированную цель можно «Ыло и обычным осколочным РС-132.

Верхний бронированный лист танка, особенно над моторным отде лением, с высоты 200-250 м пробивал даже снаряд пушки ВЯ. В этих же условиях у РС еще только заканчивался активный участок траектории а при куда менее чем у пушечного снаряда скорости, превосходил ею по массе на два с лишним порядка. Редкая цель могла выдержать прямое попадание такого средства поражения. Даже тяжелый танк не подлежал восстановлению после попадания РС-132 в моторный отсек.

На высоте ниже 100 м применять РС-132 было невозможно. При подрыве на открытой местности он давал большой разлет осколков, а если еще взрывалась и пораженная цель... По свидетельству М.П.Одинцова в боях под Кировоградом РС очень помогли в уничтожении крупного склада боеприпасов противника. К сожалению, не было заранее учтено, что его удастся взорвать двенадцатью РС-132 с первого захода. Второе звено шло ниже первого, и все самолеты попали под осколки, а один сразу загорелся и взорвался над целью (11402).

4 января 1942 г. был доклад заместителю народного комиссара обороны Союза ССР генерал-полковнику Жигареву, начальнику авиационного отдела оперативного управления Генерального штаба Красной Армии генерал-майору авиации Викуленкову от командующего ВВС МВО генерал-майора авиации Сытова, из еоторого следует, что в 65-м шап фактически были проведены войсковые испытания новых реактивных систем на штурмовиках. Снаряды М-13 с заводов поступили окончательно снаряженными с вложенными пиропатронами и ввернутыми взрывателями ГВМЗ «для мин», головное очко для взрывателя - 36 мм. Но с ними снаряды в авиации применять было невозможно, поскольку взрыватель не имел достаточных ступеней предохранения и мог подействовать при взлете, в полете или при посадке с убранными шасси. Поэтому применяли только взрыватели АМ-А, предварительно установив в очко РС переходную втулку. От преждевременного скручивания крыльчатку взрывателя фиксировали контровочной проволокой за лопасть.

О «нештатном» применении неконтактных взрывателей АГДТ упоминается в книге С.А.Микояна «Воспоминания военного летчика-испытателя»: «Позже я узнал о тяжелом ЧП. Василий Сталин с группой летчиков на озере глушили рыбу. Инженер полка по вооружению стал бросать в воду реактивные снаряды, поставив взрыватель на задержку. Но на очередном снаряде, видимо из-за его ошибки, взрыватель сработал без задержки. Инженера разорвало на месте, а Герой Советского Союза Саша Котов получил ранение позвоночника, после чего уже не мог летать. Осколком был легко ранен и Василий. Приказом Сталина Василия опять сняли с должности, и несколько месяцев он был не у дел».

Кстати, Ф.Ф.Прокопенко в своей книге «Вся жизнь в авиации» уточняет, что данное событие имело место в 1943 г., в бытность В.И.Сталина командиром 32-го гвиап, отведенного в тыл на переформирование. Все сходится: если АГДТ оставить на предохранителе (в положении «П»), вынуть походную и боевую чеки, а также скрутить крыльчатку, дистанционная трубка срабатывала мгновенно. Инженер, наверняка, это знал, но просто перепутал последовательность действий. Очевидно, «полководцы» его постоянно поторапливали, - им хотелось свежей ушицы...(11402).

Другие оборонные отрасли:

4 января 1942 года УЗТМ, который стал Ижорским заводом, вновь вернули старое название. Дополнительной нагрузкой УЗТМ являлось то, что на его площадку осенью 1941 года также были эвакуированы завод №8 им. М.И. Калинина и завод №37 им. Орджоникидзе (г. Москва). Разрабатывавший двигатель В-5 завод №75 был эвакуирован в Челябинск, и главной задачей было развертывание на новом месте производства куда более необходимого дизельного двигателя В-2. С производством 152-мм пушек БР-2 ситуация была ничуть не лучше: последнюю пушку данного типа завод №221 («Баррикады», г. Сталинград, ныне Волгоград) изготовил в 1940 году (17484).

4 января 1941 года Сталин подписал постановление ГКО №1107, вернувшее УЗТМ, который некоторое время именовался как Ижорский завод, старое обозначение. Еще раньше, 27 декабря 1941 года, было подписано постановление ГКО №1077сс «О строительстве завода №8 НКВ». Впрочем, и без этого в Свердловске постепенно начало разворачиваться производство танкового вооружение.

Вскоре в Свердловске развернули и выпуск орудий ЗИС-5, что обеспечило ЧТЗ (к 1942 году ЧКЗ) танковыми орудиями. К имевшемуся коллективу конструкторского бюро добавились новые кадры, включая конструктора Л.И. Горлицкого. Именно дуэт Горлицкого и Ф.Ф. Петрова руководил созданием перспективных артиллерийских систем для КВ-1 (17675).

4 января 1942 г. вышло постановление ГКО № 1107 о сохранении названия «Уралмашзавод».

В соответствии с пост. ГКО № 1245 от 4.02.1942г. артиллерийское производство Уралмашзавода выделено в самостоятельный завод № 9 НКВ. По распоряжению ГКО № 4098 от 13.09.1943г. филиалы № 1 и № 2 УЗТМ выделены в самостоятельный завод № 50.

С 11.1941 г. выпускал бронелисты для корпусов и башен Т-34, траки, в 01.1942г. освоен выпуск литых башен для танка КВ. В начале 1943г. изготовлены два опытных корпуса танка КВ-13. Распоряжением ГКО № 2120 от 28.07.1942г. заводу поручено к 1.10.1942г. освоить выпуск танков Т-34. В 09.1942г. выпущены первые 5 Т-34. В конце 1943г. выпуск Т-34 прекращен в пользу СУ-85 и СУ-122. В соответствии с пост. ГКО № 2559 от 2.12.1942г. на заводе начат выпуск СУ-122. В соответствии с пост. ГКО № 3892 от 8.08.1943г. СУ-122 снята с производства и организован выпуск 85-мм САУ на базе танка Т-34.

С 03.1942г. велась разработка САУ У-18. По приказу НКТП № 764 от 13.11.1942г. для создания САУ конструкторы Н.В. Курин, Г.Н. Рыбин, К.Н. Ильин и В.А. Вишняков были переведены в КБ ЧКЗ.

18.08.1942г. вышло постановление ГКО № 2184 о строительстве на «Уралмашзаводе» НКТП мартеновской печи № 5. В соответствии с пост. ГКО № 3158 от 10.04.1943г. на завод мобилизовано 500 чел. служащих и неработающих г. Свердловска. 7.10.1943г. вышло распоряжение ГКО № 4281 об отсрочке изготовления запчастей и оборудования для цементных заводов в связи с производством СУ-85. 21.11.1943г. вышло постановление ГКО № 4623 о загрузке завода индивидуальными заказами по изготовлению металлургического оборудования для тяжелого машиностроения. 23.03.1944г. - постановление ГКО № 5455 о разгрузке Уралмашзавода от производства изделий, не связанных с производством танков и пушек; 4.06.1944г. - постановление ГКО № 6000 о мерах по обеспечению кислородом производства корпусов тяжелых танков и самоходов на заводе. 23.11.1944г. вышло постановление ГКО № 6995 о плане производства на заводе гражданской продукции на 4-й квартал 1944г.

3.07.1944г. вышло постановление ГКО № 6131 об организации на «Уралмашзаводе» НКТП производства САУ СУ-100.

Производство (ВОВ): бронетанковая техника; оборудование для металлургических заводов, поковки для авиапрома, заготовки артиллерийских стволов, корпуса авиабомб.

Производство бурового оборудования. С 1945 по 2007г. выпущено более 15 тыс. буровых установок.

С 1992г. - ОАО «Уралмаш». В это время в его состав вошло АО «Спецмаш». Позднее оно стало независимым и преобразовано в ГП «Завод № 9». В 1996г. на базе «Уралмаша» создано ОАО «Уральские машиностроительные заводы», в которое вошли также «Ижорские заводы». 30.06.2000 г. оно переименовано в холдинг ОАО «ОМЗ». В 2007г. ОАО «Уралмашзавод» вошло в состав СП «Машиностроительная корпорация «Уралмаш», созданного ОМЗ и УК «Металлоинвест».

Производство металлургического оборудования. В 2006г. дивизионом «ОМЗ-Уралмаш» выпущены две машины непрерывного литья заготовок (MHJI3).

Производственные площади (ВОВ)- 286 тыс. м2.

Директор (1934г.)- С.А. Акопов, (11.1936г.)- Владимиров, (1939-47г.)- г-м Б.Г. Музруков, (1965г.)- Н.И. Рыжков. Гендиректор (- 07.2000 г.)- О. Белоненко, (07.2000-12.2003г.)- К. Бендукидзе, (12.2003-15.12.2004г.)- Ф.А. Воропаев, (12.2004-05г.-)- М.И. Матвиенко, (2006г.)- Б.П. Васильев, (2006-08г.-)- Н.Т. Эфендиев, (2010 г.)- А. Чумаченко.

1-й зам. гендиректора (12.2004г.-)- А. Кошелев. Зам. гендиректора (2007г.)- Е.Ф. Абысова.

Директор: исполнительный (-2001 г.)- М. Матвиенко, (12.2001-12.2003г.)- Ф.А. Воропаев; финансовый (-2004г.)- Е. Пакерманов, (2004г.-)- К. Войтелев, по экономике и финансам (-2006-07г.-)- Е.Ф. Абысова, (2008г.)- С.А. Воронцова; по продажам (-12.2004г.)- А. Кошелев, (02.2005г.-)- С. Колесниченко; по персоналу (2006г.)- М.Б. Столовицкий, по персоналу и социальным вопросам (2007г.)- А.А. Павлюк.

Советник гендиректора (2004г.)- Б. Красилов.

Гл. конструктор (-1942-43г.-)- Л.И. Горлицкий.

Производство: гаубицы: 122-мм (1938), Д-30А (2004); танк Т-34 (1942-43)- 266 (1942); САУ: СУ-122 (1942-43- ), СУ-85 (1943-44), СУ-100 (1944) (11982).

4 января 1942 г. была подготовлена СПРАВКА НАЧАЛЬНИКА АТУ ПО ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСКАХ АВТОМАШИН ГАЗ-64

Автомашина ГАЗ-64 для воздушно-десантных частей является более подходящей, чем ГАЗ-ААА, но лучше применить автомашину ГАЗ-61 «Пикап» с двумя ведущими осями.

Машина ГАЗ-61 с успехом может быть использована для монтажа радиостанции РСБ, как транспортер для боеприпасов и тягач 45-мм пушки, а также для установки батальонных 82-мм минометов.

Автомашина ГАЗ-64 в Красной Армии используется как машина разведки, связи и как командирская машина.

В первую очередь этими машинами необходимо снабдить армии, дивизии, а затем полки.

В ноябре месяце 1941 года автозаводом им. Молотова выпущено автомашин ГАЗ-64 - 79 штук, в декабре выпуска не было.

Выпуск этих машин прекращен заводом из-за отсутствия подшипников.

Считаю автомашины ГАЗ-64 использовать в военно-воздушных войсках нецелесообразно.

Начальник АТУ ГАБТУ КА бригинженер Тягунов

Военный комиссар АТУ ГАБТУ КА полковой комиссар Лозовский (11211).

4 января 1942 г. постановление ГОКО № 1106сс обязало Наркомвнешторг закупить в Америке и Англии 20000 мотоциклов с колясками, которые состояли на вооружении армий этих стран. США предложили мотоциклы фирмы Indian модели 741-B. При этом если Наркомвнешторг настаивал на моделях с колясками, то департамент США от поставки мотоциклов с колясками категорически отказался.

Первоначально заказ на коляски планировали разместить на Карачаровском мехническом заводе Наркомата коммунального хозяйства РСФСР. Согласно Постановлению ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР от 10 августа 1940 г. за №П19/160 на Карачаровский завод было возложено изготовление в 1940 г. — 100 шт и в 1941 г. 5500 шт. прицепных колясок к мотоциклам «нового типа». Однако до октября 1940 г. техническая документация на завод так и не поступила, в вязи с чем глава Наркомхоза РСФСР В. Макаров писал маршалу Ворошилову: «Вся техническая документация (чертежи и технические условия) на прицепную коляску должна быть представлена Карачаровскому заводу Главмотовелопромом […]. Главмотовелопром […] приступил к проектированию коляски образца БМВ-К-71 и может дать техническую документацию Карачаровскому заводу после опробирования образца и корректировки чертежей. Не имея технической документации, Наркомхоз РСФСР лишен возможности организовать выпуск в 1У квартале 1940 года — 100 шт. прицепных колясок, а также произвести подготовку производства к выпуску прицепных колясок с начала 1941 года. Прошу дать указание […] обеспечить изготовление и передачу Наркомхозу РСФСР чертежей и технических условий коляски БМВ-К-71 не позже 15 декабря 1940 г. Это даст возможность подготовить производство к выпуску прицепных колясок в 1941 г.» (19776).

4 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1101 Вопросы Главупраформа.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 18, лл. 152 (11012).

4 января 1942 вышло Постановление № 1102 ГКО О производстве на СТЗ тягача СТЗ-5. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 18, лл. 153 (11012).

4 января 1942 вышло Постановление № 1103 ГКО Об отмене решения о передаче станков с завода № 76 HКТП на завод № 212 HКСП. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 18, лл. 154 (11012).

4 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1104 О ремонте на ЧТЗ тракторов взамен их производства. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 18, лл. 155 (11012).

4 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1106 О закупке мотоциклов. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 18, лл. 157 (11012).

4 января 1942 г. постановление ГОКО №1106сс обязало Наркомвнешторг закупить в Америке и Англии 20000 мотоциклов с колясками, которые состояли на вооружении армий этих стран. В это время Второй фронт еще не был открыт, поэтому не удивительно, что английское правительство в поставке мотоциклов отказало. США поставки в Советский Союз одобрили, предложив мотоциклы фирмы «Индиан» модели 741-В. При этом если Наркомвнешторг настаивал на моделях с колясками, то департамент США от этого категорически отказался (15769).

4 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1107 О сохранении названия "Уралмашзавод". РГАНИР, Фонд ГКО, д. 18, лл. 158 (11012).

Армия:

4 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 4 января наши войска вели бои с противником на всех фронтах.

Продолжая развивать наступление, наша часть, действующая на одном из участков Западного фронта, выбила немцев из 4 населённых пунктов и захватила немецкий танк, 8 орудий, 36 автомашин, 17 пулемётов и много боеприпасов. На другом участке захвачен штаб 12 полка 31 немецкой пехотной дивизии, взяты 3 грузовых и одна легковая машины, документы и имущество штаба.

Наша разведка установила, что на вражеском аэродроме близ города Т. находится 10 самолётов противника. Утром 2 января группа истребителей капитана Картузова совершила внезапный налёт на вражеский аэродром и уничтожила 6 немецких самолетов. Остальные самолёты получили серьезные повреждения.

Экипаж танка лейтенанта Федоренко в одном из боёв с противником уничтожил 3 немецкие дерево-земляные огневые точки и истребил 25 вражеских солдат и офицеров. Командир орудия другого танкового экипажа тов. Мостовицкий артиллерийским огнём истребил до роты пехоты противника.

Партизанские отряды «Грозный», «Боевой», «Храбрый» и «За Родину», действующие в двух оккупированных немцами районах Ленинградской области, наносят фашистам непрерывные удары. Только за последнее время партизаны взорвали 3 вражеских артиллерийских склада, уничтожили самолёт-разведчик с экипажем, 8 грузовых и 4 легковых автомашины, автобус с 6 офицерами и 10 солдатами и 3 больших фургона. Славные советские патриоты разрушили в разных местах 8 километров шоссейных дорог, 300 метров железнодорожного полотна, 4 моста и много линий полевой связи, вырезали 1.700 метров кабеля. Партизанские отряды совершили 5 налётов на деревни, занятые немцами, разгромили 2 фашистских карательных отряда. Всего партизаны истребили 297 немецких солдат, 23 офицеров и нескольких фашистских шпионов.

В селе Андреевка, Балаклейского района, Харьковской области, гитлеровские бандиты расстреляли 40 местных жителей, в том числе нескольких женщин и детей. В селе Андрюшино, Киевской области, немцы арестовали и увели в неизвестном направлении всё мужское население в возрасте от 14 до 60 лет.

В Румынии вновь резко сокращены нормы выдачи продуктов. Жители ряда городов совершенно не получают хлеба, овощей, не говоря уже о мясе. В городах Плоешти, Фаурей и Бузау в конце декабря произошли голодные демонстрации.

Южнее Бергена (Норвегия) взорван немецкий склад боеприпасов и батарея дальнобойных орудий, взрывом уничтожена артиллерийская прислуга и охрана складов.

Советские патриотки успешно заменяют мужчин, ушедших на фронт Великой Отечественной войны. На руднике «Сокольный» (Алтайский край) тов. Давыдченко овладела профессией бурильщика. Сейчас она выполняет по две нормы в смену. Домохозяйка Слепова, заменившая на руднике мужа, ушедшего на фронт, управляет сложными машинами и выполняет сменное задание, на 200 процентов. Председатель сельскохозяйственной артели «Красный Октябрь», Альшеевского района (Башкирия), ушёл на фронт. Председателем артели колхозники избрали тов. Соколову, которая теперь успешно руководит сложным общественным хозяйством. Колхоз выполнил обязательства перед государством, засыпал семена, обеспечил скот кормами. За последний месяц в Альшеевском районе 55 женщин выдвинуто в заведующие животноводческими фермами. В Илишевском районе на пост председателей колхозов выдвинуто 63 женщины, назначены бригадирами — 125 и заведующими фермами—135 женщин.» (14999).

4 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 4 января на ряде участков фронта наши войска, преодолевая попытки немецко-фашистских войск закрепиться на новых рубежах, нанесли противнику большой урон в технике и живой силе. Наши войска заняли ряд населённых пунктов и в числе их г. Боровск.

За 3 января уничтожено 19 немецких самолётов. Наши потери — 5 самолётов.

За 4 января под Москвой сбито 11 немецких самолётов.

3 января части нашей авиации уничтожили 23 немецких танка, 3 бронемашины, более 290 автомашин с пехотой и грузами, около 100 повозок с боеприпасами, автоцистерну с бензином, взорвали склад с боеприпасами, сожгли 4 железнодорожных эшелона, рассеяли и частью уничтожили до 2 полков пехоты противника.

При взятии города Малоярославца одна наша часть захватила 19 немецких танков, 6 танкеток, 8 бронемашин, 65 орудий, 293 автомашины, 98 пулемётов, 26 миномётов, 48 автоматов, 65 мотоциклов, 195 велосипедов, 2 радиостанции, 275 повозок, 158 лошадей, 100 тонн овса, много продовольствия и боеприпасов.

Наши бойцы в ожесточённых сражениях с противником на одном из участков Западного фронта освободили от немцев 7 населённых пунктов и захватили вражеский танк, тяжёлое орудие, 4 станковых пулемёта, 50.000 снарядов, 11.000 мин, 72.000 патронов, 2 вагона с лыжами, 3 паровоза, 26 вагонов с военными грузами и истребили 200 солдат и офицеров противника.

Корабли и береговые батареи Балтийского флота, обстреляв вражеские позиции, подавили три немецкие батареи, уничтожили миномётную батарею и большое количество автомашин.

Старшина Леонов во время боя с противником истребил из автомата 16 немецких солдат и офицеров. Когда был ранен командир роты, тов. Леонов взял на себя командование ротой и смело повёл бойцов в атаку. Враг был выбит из занимаемых им позиций.

Партизанский отряд под командованием тов. Е., действующий в одном из оккупированных немцами районов Московской области, ведёт неустанную борьбу против немецких захватчиков. Партизаны выследили вражескую автомашину с прицепленной сзади пушкой. Командир отряда метнул гранату и попал в кузов грузовика. Вслед за командиром бойцы бросили в машину гранаты и бутылки с горючим. Взрывом снарядов, находившихся в машине, и осколками гранат убито 12 немецких солдат, а пушка приведена в негодность. В тот же день партизаны уничтожили в разных пунктах 24 фашистских солдата, 2 повозки с патронами, повозку с термосами для пищи. В последующие дни партизаны истребили 13 фашистов, уничтожили одну грузовую машину и 2 мотоцикла, перерезали 12 телефонных линий, обрубили и вырезали кабель в нескольких пунктах. Группа партизан совместно с нашей войсковой разведкой совершила ночной налёт на деревню Г. В завязавшемся бою убито около ста фашистских солдат.

Пленный солдат 3 роты 20 мотополка 1 словацкой мотодивизии Ян Тессари на допросе заявил: «С 16 по 25 декабря в нашей роте было 7 случаев умышленного членовредительства. Солдаты сами простреливали себе руки, чтобы таким образом избавиться от войны».

В ночь на 31 декабря токарь механических мастерских треста «Балейзолото» тов. Суздалев, изготовляя детали для перфораторных молотков, выполнил сменную норму на 4.900 процентов и заработал 544 рубля. Половину своего заработка он передал в фонд обороны СССР.» (14999).

Сведения о наличии самолетов Пе-3 в строевых частях ВВС КА по состоянию на 4 января 1942 г.

| Авиационные части | Количество | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | исправных | неисправных |
| ВВС Западного фронта |  |  |
| 54-й бап | 11 | 3 |
| 511-й бап | 13 | 1 |
| 38-я ораэ | 1 | - |
| ВВС Юго-Западного фронта |  |  |
| 322-я раз | 6 | - |
| Разведывательная авиация Главного Командования |  |  |
| 2-й апр ГК КА | 4 | - |
| 40-й апр ГК КА | 2 | 6 |
| 215-я ораэ | 1 | 2 |
| 321-я ораэ | 6 | - |
| 6-й истребительный авиационный корпус |  |  |
| 95-й иап | 12 | 4 |
| 208-й бап | 5 | 5 |
| Резерв Главного Командования |  |  |
| 9-й бап | 18 | 0 |
| Запасные авиаполки | 6 | 0 |
| Итого | 85 | 21 |

(12042).

4 января 1942 г. вышел ПРИКАЗ НКО № 005 О МЕРАХ ПО БОРЬБЕ С АВАРИЙНОСТЬЮ В ЧАСТЯХ ВВС ОКРУГОВ И ЗАПАСНЫХ АВИАПОЛКАХ

За период с 1.07 по 15.12.1941 г. во внутренних округах и запасных авиаполках произошло 337 катастроф и 586 аварий. При этом погибло 604 человека личного состава и разбито 747 самолетов.

Рост аварийности не прекращается потому, что многие командиры частей стали равнодушно относиться к самому факту летных происшествий, не принимая решительных мер к ее предупреждению. Расхлябанность и разгильдяйство, безответственность и халатность приводили и продолжают приводить к бессмысленному и варварскому уничтожению материальной части.

12.10.41 г. командир эскадрильи 514 ББП капитан Котнов, вопреки здравому смыслу и существующим правилам полетов, начал перелет пятью самолетами Пе-2 без знания метеорологических условий по маршруту полета, без учета времени, наступления темноты и предварительного оповещения о перелете. Вследствие такой преступной организации перелета, группа самолетов Пе-2, совершающая перелет, была рассеяна атакой вылетевших своих истребителей, а потерявший ориентировку лейтенант Новик садился в полной темноте на лес и разбил самолет.

16.11.41 г. 5 самолетов СБ Ворошиловградской авиашколы при перелете из Энгельса в Петровск вошли в туман. В результате 4 самолета потерпели катастрофы. Погибло 15 человек личного состава.

Эти тяжелые катастрофы явились следствием исключительно безобразной организации вылета самолетов с аэродрома Энгельсской авиашколы. Экипажи были выпущены в перелет без предварительной информации о фактической погоде по маршруту перелета.

Исключительно безобразным и преступным явился перелет 21.10.41 г. 7 самолетов ДБ-3 1-й Высшей школы штурманов. Самолеты попали в снегопад и туман и потеряли ориентировку, в результате чего 4 самолета потерпели катастрофу и 3 произвели вынужденную посадку.

Эти катастрофы и вынужденные посадки произошли вследствие отсутствия организации, несоблюдения элементарных правил перелета и беспорядка, допущенных заместителем начальника 1-й высшей школы штурманов подполковником т. Сабуровым.

Главными причинами высокой аварийности являются:

1. Недопустимая халатность в деле организации и руководства летной подготовкой со стороны командиров частей.

2. Отсутствие немедленного воздействия на всех нарушителей дисциплины, либерализм к разгильдяям, которые по своей распущенности и недисциплинированности безжалостно и безнаказанно истребляют материальную часть.

3. Неуменье правильно оценить метеорологическую обстановку, особенно во внеаэродромных полетах и перелетах. Только в результате неучета метеорологической обстановки произошло 22 катастрофы и 20 аварий.

4. Низкая методика обучения и переучивания летного состава в запасных авиаполках. Уделяется мало внимания отработке боевого применения у летного состава формируемых авиаполков перед отправкой в действующую армию.

Аварийность в запасных авиаполках за период войны составляет 25 % к общей аварийности.

5. Неудовлетворительная штурманская подготовка летного состава. Потери ориентировки стали обычным явлением при совершении внеаэродромных полетов.

6. Плохая служба связи и обеспечения перелетов одиночных самолетов и групп в действующую армию. По этим причинам по далеко не полным данным произошло 19 катастроф, 26 аварий и 176 мелких поломок и вынужденных посадок.

Это происходит потому, что многие еще командиры вопросы организации летной работы и обучение летного состава передали на откуп малоопытным командирам, а сами предпочитают больше отсиживаться в штабах и землянках, чем непосредственно находиться на аэродроме и старте.

В целях решительного снижения аварийности и предупреждения летных происшествий приказываю:

1. Военным советам и командующим ВВС округов произвести тщательный анализ причин аварийности с проверкой отдельных частей и школ; наметить конкретные мероприятия и потребовать жесткого их выполнения в частях ВВС округа.

Командующим ВВС округов о проводимых мероприятиях донести мне к 30 января 1942 г.

2. Все внеаэродромные полеты и перелеты производить только при наличии у командира экипажа полетного листа в соответствии с требованиями Наставления по производству полетов НПП-38.

Внеаэродромный полет или перелет производить только с разрешения командира полка или его заместителя, а в школах — начальника школы или его помощника по летной подготовке.

Начальникам авиагарнизонов производить техническое обслуживание и обеспечение перелетающих самолетов только при наличии у экипажа полетного листа, а при перелете группы самолетов — при наличии полетного листа у командира группы или его заместителя.

3. Внеаэродромные полеты и перелеты в составе групп самолетов выполнять при условии высоты облаков не ниже 200 м и видимости не менее 2 км, а для одиночных самолетов и групп штурмовиков — при высоте облачности не ниже 100 м и видимости не менее 2 км.

4. В целях поднятия качества летной подготовки и улучшения организации полетов руководство полетами независимо от количества летающих самолетов возложить лично на командиров авиаполков и их заместителей.

В запасных авиаполках руководство полетами разрешить командирам эскадрилий запасных авиаполков. При этом во всех случаях присутствие на полетах командира формируемого авиаполка, когда летает его личный состав — обязательно.

5. Командующим ВВС округов и командирам запасных авиаполков в месячный срок выявить соответствие инструкторского состава в занимаемых должностях. Всех неспособных к инструкторской работе, но имеющих хорошую технику пилотирования перевести в боевые авиаполки.

6. Заместителя начальника 1-й Высшей школы штурманов подполковника т. Сабурова за допущенную халатность и игнорирование правил перелета, следствием чего произошло 4 катастрофы и 3 вынужденных посадки, арестовать на 15 суток домашним арестом с исполнением служебных обязанностей и удержанием 50 % суточной заработной платы за каждый день ареста.

Принимая во внимание прежнюю хорошую работу подполковника т. Сабурова, ограничиваюсь только наложением на него дисциплинарного взыскания.

7. Заместителя командира 14 ЗАП по летной подготовке капитана Ковалева за плохую организацию летной работы, отсутствие руководства и требовательности, а также за высокую аварийность в полку отстранить от занимаемой дожности и назначить на менее ответственную работу.

8. Командиру 4 ЗАП полковнику т. Веселову за плохую организацию и слабое руководство летной работой объявить выговор.

Требую от всего командного состава ВВС Красной Армии резко повысить качество летной подготовки, улучшить организацию летной работы и поднять дисциплину личного состава; усилить интенсивность полетов за счет более четкой организации и добиться подготовки летного и технического состава к боевой работе в более короткие сроки.*

Приказ изучить всему летному и техническому составу до пилота и авиатехника включительно.

Заместитель Народного комиссара обороны СССР генерал-полковник авиации ЖИГАРЕВ (9844).

4–7 января 1942 авиация советских ВВС атакует передовые аэродромы люфтваффе в Ржеве и Великих Луках, которые немецкие транспортные самолеты используют для пополнения запасов немецких наземных частей. Советы заявляют, что девять Junkers Ju 52 уничтожены на земле и один Dornier Do 217 сбит в воздушном бою (20793).

4 января 1942 КАотбилаБоровск (2261).

January 4, 1942: The Red Army captures Kaluga SW of Moscow (3819).

4 января 1942 КА освободила Калугу (3819).

4 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1105 О закупке верховых лошадей. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 18, лл. 156 (11012).

Жизнь и внутренняя политика:

4 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1099 [О порядке создания гарнизонов из войск НКВД в освобождаемых городах.] (7019, 149).

За рубежом:

4 января в 1942 году Чан Кай-ши назначен Верховным союзным командующим в Китае (14999).

Авиапромышленность:

К 5 января 1942 г. в ОКБ завода №289 были отработаны две улучшенные схемы бронирования Су-6, особенностью которых являлось частичное включение брони в силовую схему самолета. Общий вес брони увеличивался до 612-617,5 кг («с учетом экономии, полученной при введении брони в конструкцию самолета, которая выражается в 33 кг»).

Предложенные схемы бронирования рассматривались 7 января специалистами 14-го отдела НИИ ВВС на совещании с представителями завода №289.

Отмечалось, что: «1) кабина летчика становится просторнее; 2) все агрегаты управления самолетом, краны шасси и оборудование полностью защищены; 3) общее увеличение веса брони при этом несколько компенсируется отсутствием деревянных каркаса и обшивки. При этом второй вариант (№3 на схеме) полностью отвечает требованиям ВВС Красной Армии, предъявляемым к бронезащите штурмовиков», «толщины брони /.../ обеспечивают защиту пилота и бензобака от пуль крупного калибра (12- 15 мм)». Именно эта схема и была утверждена в официальном заключении НИИ ВВС от 13 января в качестве броневой защиты серийных самолетов Су-6 (19844).

Начиная с 5 января 1942 завод № 39 стал выпускать три Пе-2 в день, а с 23 января темп возрос до пяти машин в сутки. На 1942 г. заводу спустили план по выпуску 587 бомбардировщиков Пе-2. Из них в январе были построены 87 машин.

Выпуск машин подчинялся строгому суточному графику, и за каждое отклонение от него директор отчитывался в Наркомате. В конце зимы 1942 г. перед заводом в "полный рост" встала хорошо знакомая проблема. Близилась пора таяния снега, что раньше приводило к появлению на летном поле настоящего озера. Рельеф был таков, что как раз посередине находилась низина, и туда устремлялись талые воды. В былые времена с этим приходилось мириться, тем более, что аэродром вообще стоял на заболоченном участке, и даже "после сильных дождей нельзя было летать из-за огромных луж. В 1938 г. началось строительство бетонированной взлетно-посадочной полосы, но из-за постоянного дефицита стройматериалов и нехватки людей ее так и не завершили.

Но теперь ситуация была совершенно иной. За срыв графика руководство, в полном смысле слова, могло ответить головой. Справиться с проблемой своими силами завод не мог, директор Иосилович и парторг ЦК ВКП(б) на заводе Зенков обратились за помощью к секретарю Иркутского обкома партии по авиационной промышленности Краснову, тот в свою очередь внес вопрос в повестку дня заседания бюро обкома. В результате было принято решение, назначить начальника строительства ВПП и обязать его до 20 марта провести все необходимые работы по подсыпке поля и рытью дренажей для отвода талых вод. Для выполнения этой работы областное управление НКВД выделяло 1500 заключенных, еще 1200 человек направлял в порядке трудовой мобилизации сам обком.

Это была программа-минимум. В ближайшей перспективе надо было достроить бетонную полосу, поскольку на следующий год со 100-процентной вероятностью ситуация должна была повториться. Но в условиях жесточайшего фондирования материалов пришлось писать письмо в ГОКО с просьбой включить строительство бетонированной ВПП размером 60х 1200 м на заводе №39 как особую стройку. Ответ пришел скоро - новую ВПП надлежало сдать к 1 августа 1942 г.

Несмотря на все усилия, справиться с водой в полном объеме не удалось, и в отчете диспетчера Наркомата в апреле появилась фраза: "Сдача самолетов заводом №39 в течение пяти дней не производилась из-за неготовности аэродрома по причине таяния снега...".

График удалось наверстать быстро, но работу тормозила не только погода. Куда сложнее было справиться с неритмичностью поступления готовых комплектующих с заводов-смежников. Для экспресс-доставки материалов и узлов НКАП даже выделили заводу самолет ПС-84 (12037).

К 5 января 1942 г. завод № 292 изготовил опытный образец системы нейтрального газа (НГ) и провел почти полностью ее заводские испытания. В НИИ ВВС она проверялась на Як-1 № 3855. Основное отличие этой системы НГ от предыдущей заключалось в том, что в качестве рабочего тела применялся углекислый газ (из специального двухлитрового баллона), а не выхлопные газы. Давление зарядки контролировалось по манометру, а расход газа регулировался редуктором с отверстием в 0,7 мм. После открытия крана углекислый газ поступал в бензобаки под избыточным давлением 0,1 кг/см:. При этом его концентрация в баках была от 4,9 до 34,2 %. Вытеснение паров бензина происходило через дренаж. При испытаниях эта система работала надежно, но требовала специальной зарядки углекислым газом, что не всегда было возможно во фронтовых условиях.

С апреля 1942 г. на заводе вернулись к прежней системе НГ по схеме завода № 115, утвержденной при совместных испытаниях ЛИИ НКАП и НИИ ВВС, которая требовала повышения надежности работы: фиксировались случаи выбрасывания бензина через дренаж после включения системы. Поэтому использование системы НГ в частях не разрешалось до ее окончательной доводки.

Чтобы положить конец этим мучениям и не возить на самолете лишний вес нарком авиационной промышленности приказом от 2 июля 1942 г. обязал КБ завода № 156 разработать и изготовить усовершенствованную систему НГ для Як-1, Як-7 и других самолетов. К 15 июля ее следовало смонтировать на Як-1 и далее, в десятидневный срок, совместно с ЛИ И НКАП испытать. Этим же приказом КБ поручалось разработать мероприятия по устранению конструктивных дефектов существующих систем к I августа и в десятидневный срок провести и их испытания.

Новая система НГ была спроектирована, успешно прошла испытания, была утверждена, и с сентября 1942 г. (со 102-й серии) ее начали устанавливать на самолетах. По указанию Главного инженера ВВС КА № 88 от 14 сентября 1942 г. истребители Як-1 более ранних серий выпуска должны были пройти доработку. В новой системе отвод газов производился через штуцер от левого заднего выхлопного патрубка мотора. Далее газы охлаждались в проложенной по левому борту стальной трубе, доходящей до шестой рамы фюзеляжа и возвращающейся обратно к фильтру, расположенному у переднего лонжерона. Температура газов снижалась с 800-1000°С до 5-10°С. Газопровод имел наклон в сторону фильтра, одновременно использовавшегося как отстойник для конденсирующейся при охлаждении газов влаги. Охлажденные и очищенные от механических примесей в фильтре газы через кран НГ поступали в баки. Кран, установленный на нравом пульте кабины сообщал баки или с системой НГ, или, для заправки топливом на земле, с атмосферой.

До наступления холодов в эксплуатации не представилось возможным испытать эту схему. При понижении температуры наружного воздуха завод получил много рекламаций на деформацию бензобаков из-за замерзания конденсата, образующегося при охлаждении газов в дренажных трубах. При этом после включения системы в работу в баках образовывалось разряжение, препятствующее нормальной выработке топлива, - моторы глохли. На завод прибыли специалисты соответствующих отделов ЛИИ Н КАП, Н И И ВВС и завода № 156 во главе с Хайкешиевым и Погосским. В процессе жарких теоретических споров по схеме НГ был разработан ряд мероприятий оказавшихся недостаточно эффективными, и, указанием № 21 от 27 января 1943 г., эксплуатацию системы НГ на Як-1 младше 102-й серии запретили до особых распоряжений. С 168-й серии (и на каждом десятом самолете 167-й серии) кран НГ вентильного типа заменили двухходовым с положениями: "Закрыто" - баки сообщены с системой НГ, "Открыто" - с атмосферой (12048).

К 5 января 1942 г. завод № 292 изготовил опытный образец системы нейтрального газа (НГ) и провел почти полностью ее заводские испытания. В НИИ ВВС она проверялась на Як-1 № 3855. Основное ее отличие от предыдущей заключалось в том, что в ней не использовались выхлопные газы. Углекислым газом заряжался специальный двухлитровый баллон. Давление зарядки контролировалось по манометру, а расход газа регулировался редуктором с отверстием в 0.7 мм. После открытия крана углекислый газ поступал в бензобаки под избыточным давлением 0.1 кг/см. При этом его концентрация в баках была от 4.9 до 34.2%. Вытеснение паров бензина происходило через дренаж. При испытаниях эта система работала надежно, но требовала специальной зарядки углекислым газом, что не всегда было возможно в фронтовых условиях.

Конструкторы опять обратились к идее отбора отработанных газов от мотора. Но эта система оставалась недоведенной. Конденсирующаяся при охлаждении газов влага скапливалась в трубах, замерзая при низких температурах наружного воздуха. При этом после включения системы в работу в баках образовывалось разряжение, препятствующее нормальной выработке топлива, - моторы глохли. Были случаи выбрасывания бензина через дренаж после включения системы. Поэтому использование системы НГ в частях не разрешалось до ее окончательной доводки.

Чтобы положить конец этим мучениям и не возить на самолете лишний вес, нарком авиационной промышленности приказом от 2 июля 1942 г. обязал КБ завода № 156 разработать и изготовить усовершенствованную систему НГ для Як-1, Як-7 и других самолетов, к 15 июля смонтировать ее на Як-1 и далее в десятидневный срок совместно с ЛИИ НКАП испытать. Этим же приказом КБ поручалось разработать мероприятия по устранению конструктивных дефектов существующих систем к 1 августа 1942 г. и потом в десятидневный срок провести и их испытания (23451).

5 января 1942 г. по приказу НКАП № 25с площади эвакуированного завода № 120 НКАП с оставшимся оборудованием и кадрами и завода № 121 НКАП переданы вновь созданному заводу № 219 (заводы располагались на смежных территориях). По приказу № 92с от 12.02.1943 г. с завода № 120 НКАП в ОКБ завода № 219 НКАП переведена большая группа ИТР и рабочих, ранее работавших там, и оборудование. Затем еще неоднократно специалисты завода № 120 переводились в ОКБ завода № 219 НКАП для его укрепления (приказ № 735с от 8.12.1943 г.).

Действовал филиал завода № 120 в  г. Березовске, директор- А.И. Пастер. На площадку филиала эвакуирован из Москвы завод № 261 2ГУ НКАП. По приказу № 279с от 14.04.1942 г. завод № 261 влит в состав завода № 120. Затем по приказу НКАП № 150с от 15.03.1943 г. завод № 261 НКАП в  г. Березовске восстановлен как самостоятельный (11982).

5 января 1942 г. по приказу № 25с площади эвакуированного завода № 120 НКАП с оставшимся оборудованием и кадрами переданы заводу № 219 (заводы располагались на смежных территориях). Далее по приказу № 435с от 12.11.1945 г. часть специалистов (300 чел.) завода № 120 НКАП переданы ОКБ завода № 219 для его укрепления.

По приказу № 69с/06 от 4.02.1943 г. производственные корпуса эвакуированного из Балашихи завода № 49 НКАП переданы во временное пользование заводу № 219 HKAII.

В 1946 г. на завод передано 348 единиц оборудования с завода Юнкерса в  г. Таргемюнде (Германия) и 944 единицы оборудования с завода Юнкерса в  г. Макленбурге.

По приказу № 280с от 7.05.1946 г. завод № 219 передан из 2ГУ в 9ГУ. В соответствии с пост. СМ СССР № 713- 342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР. Имел наименование «п/я 845».

В 1959 г. осуществлялось литье корпусов снарядов К-5М из магниевого сплава для завода № 455.

Численность персонала (2002 г.)- 2100 чел., (1.04.2003 г.)- 1785 чел.

Директор (5.04-13.11.1937 г.)- Ю.И. Вержинский, (13.11.1937-21.06.1938 г.)- А.А. Калинин (снят в связи с неудовлетворительной работой), (21.06.1938-41 г.-)- В. Г. Першин, (-05.1942-02.1945 г.-)- И.А. Жихарев, (1997 г.)- Н.П. Евстафьев. Гендиректор (-1998-2004 г.-)- В.М. Шитов, (02.2005 г.)- Р.А. Антонян.

Зам. директора (21.06.1938 г.-)- А.А. Калинин. Помощник директора по найму и увольнению (10.1941 г.)- Рыгин.

Директор: коммерческий (2002 г.)- Р.А. Ханукаев; по маркетингу (2002 г.)- С.В. Шитов.

Гл. инженер (12.1937 г.)- С.С. Фельдман, (01-07.1942 г.)- П.В. Флеров.

Начальники управлений: УКС (06.1938 г.)- Афанасьев.

Производство: авиационные колеса КТ-98/2, КТ-106/2, КТ-83 (1960-е); комплектующие для ОК «Буран»; 2004 г.: колеса для Ан-124, Ан-225, Ил-76, Ил-86, Ту-154 и др., тормоза и агрегаты управления ими, гидравлическая аппаратура (клапаны, дозаторы, переключатели, ускорители), аварийно-спасательное, взлетно- посадочное оборудование; фасонные отливки из титановых, магниевых и алюминиевых сплавов.69

ОКБ завода № 219 НКАП, ОКБ-219 МАП

/ г. Реутов;  г. Балашиха Московской обл./

ОКБ при заводе № 219 с опытным цехом было образовано по приказу № 542с от 18.07.1942 г. для опытных работ по авиаколесам. Колеса для Ил-2.

Для скорейшего восстановления опытной базы и полноценной опытной работы по приказу № 92с от 12.02.1943 г. в ОКБ переведена большая группа ИТР и рабочих, ранее работавших здесь, и оборудование с заводов № 120 и №286 НКАП.

По приказу № 586с от 23.09.1943 г. в состав'ОКБ влито лыжное ОКБ-164 НКАП (ст. Кунцево) для концентрации работ по взлетно-посадочным устройствам самолетов. Гл. конструктором объединенного ОКБ остался П.В. Флеров. Организована опытная база по авиалыжам. Далее по приказу № 735с от 8.12.1943 г. для усиления ОКБ сюда переведены специалисты с заводов № 84, № 286, № 120, № 34, № 145 и № 472. При заводе создан серийный КО и налажено опытное производство.

По приказу № 435с от 12.11.1945 г. часть специалистов (300 чел.) завода № 120 НКАП переданы ОКБ завода № 219 для его укрепления.

В 01.1945 г. ОКБ-219 - в 7ГУ. На базе ОКБ-219 МАП с 1.03.1946 г. в соответствии с приказами МАП№ 113с от 15.03.1946 г. и № 251с от 26.04.1946 г. для обеспечения работ по колесам скоростных самолетов создан самостоятельный опытный Завод № 279 МАП ( г. Реутов).

Начальник/ гл. конструктор (1942-46 г.)- П.В. Флеров.

Зам. гл. конструктора (09.1943 г.-)- Н.И. Жохов (11982).

Другие оборонные отрасли:

5 января 1942

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 8 лист 97 – 98

мч. 4.1-42 г. № 101

Секретно.

ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

№ 93-Мсс

г. Москва

"5" января 1942 г.

На основании проверки работы наркоматов по восстановлению эвакуированных на Восток предприятий, произведенной Наркоматом Госконтроля, Совет Народных Комиссаров СССР в постановлении от 30 декабря 1941 года за № 2308-1060сс отметил следующие недостатки по Наркомату танковой промышленности:

1. Восстановление заводов Наркомтанкопрома проходит с нарушением установленных планов.

2. Решение ГКО от 9 ноября п/года по заводам № 174, № 264 и № 183 не выполнено, установка и ввод в эксплоатацию оборудования отстает от сроков, намеченных решением ГКО.

3. Подготовка заводов к приему эвакуированного оборудования своевременно не была организована. Так, например, окончательная планировка цехов и размещение оборудования не заводе № 183 утверждена Наркоматом лишь через месяц после начала поступления оборудования, в результате чего 111 установленных станков были демонтированы и вторично установлены на другие места.

4. Было допущено недостаточное внимание к производству танка Т-50 и особенно к организации производства бронекорпусов и башен этого танка на заводе № 180 в г. Саратове.

5. НКПСом не обеспечена в установленные постановлениями ГКО сроки доставка оборудования эвакуированных танковых заводов. На 1 декабря п.г. по заводу № 183 не было доставлено 320 вагонов, по заводу № 75 – 236 вагонов, по Мариупольскому заводу им. Ильича – 700 вагонов.

Вышеуказанным постановлением Совет Народных Комиссаров СССР предупреждает директоров заводов: № 183 – т. Максарева, № 37 – т. Фрезерова, № 174 – т. Кацнельсона, что в дальнейшем за несвоевременное восстановление производства они будут привлечены к ответственности и обязал их ускорить восстановление производства, сообщив Совнаркому СССР к 10.I-42 г. графики подготовки и освоения производства.

Совет Народных Комиссаров обязал Наркомтанкопром провести инвентаризацию всего имеющегося оборудования по состоянию на 15 января 1942 года, излишнее перераспределить между другими заводами и о результатах сообщить к 20 января с.г. Совнаркому СССР.

Народному Комиссару Государственного Контроля СССР поручено провести тщательную проверку и выявить конкретных виновников в срыве выполнения постановления Государственного Комитета Обороны по обеспечению продвижения эшелонов эвакуированных танковых заводов.

На НКСП (т. Кагановича) возложено обязательство разыскать эшелоны и отдельные вагоны с оборудованием танковых заводов, и в 10-дневный срок обеспечить доставку вагонов на место назначения.

Совет Народных Комиссаров обязал к 10 января 1942 г. представить в Совнарком СССР отчет о ходе восстановления эвакуированных предприятий и о выполнении вышеуказанного постановления СНК СССР.

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам заводов: № 183 – т. Максареву, № 37 – т. Фрезерову и № 174 – т. Кацнельсону в целях ускорения восстановления производства на этих заводах представить к 9 января в Наркомтанкопром пересмотренные графики подготовки и освоения производства, предусмотрев в них изготовление приспособлений, инструмента, штампов, приведение в порядок всей технической документации, создание задела деталей и узлов.

2. В целях выявления на заводах Наркомтанкопрома ненужного и излишнего оборудования всем директорам заводов провести инвентаризацию всего имеющегося оборудования по состоянию на 15 января с.г. и к 17 января представить материалы в отдел Главного механика НКТП.

Отделу Главного механика и энергетики т. Белику произвести перераспределение излишнего оборудования между другими заводами, подготовив к 20 января с.г. исчерпывающий материал по этому вопросу для сообщения в СНК СССР.

3. Начальнику Транспортного отдела НКТП т. Косолапову установить местонахождение эшелонов и отдельных вагонов с оборудованием эвакуированных танковых заводов и ежедневно докладывать мне о продвижении или задержки эшелонов и вагонов.

4. И.о. нач. 1-го отд. тов. Давтян к 10 января с.г. подготовить материалы для отчета в Совнаркоме СССР о ходе восстановления эвакуированных предприятий и о выполнении постановления СНК СССР за № 2308-1060сс от 30 декабря 1941 года.

ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР

подпись (НОСЕНКО) (18228).

5 января 1942 г. нарком В. Малышев предписал осуществить дополнительное бронирование лба и бортов корпуса Т-34, укомплектованного бензиновым двигателем, листами брони высокой твердости толщиной 15-20 мм. Но исследования НИИ-48 показали, что искры, срывающиеся при отколе «вторичных осколков» от тыльной стороны башни, также опасны при закрытых люках танка, так как могут вызвать взрыв паров бензина в башне танка при закрытых люках. Поэтому весной 1942 г. завод № 112 экранирует корпус и башню Т-34 по эталону «5-го варианта». Интересно отметить, что в этот период в связи с переделками МТО под М-17 вдруг обнаружилось, что вообще Т-34, выпускаемые разными заводами, весьма слабо сопрягаются друг с другом по оборудованию. Не раз случалось так, что в ходе ремонта техники, поврежденной в боях под Москвой, не удавалось устанавливать башню Т-34 выпуска одного завода на корпус другого. Это известие вызвало гнев И. Сталина, который приказал «разобраться немедленно». Поэтому приказом № 50 от 7 февраля 1942 г. заводам СТЗ и № 112 предписывалось «срочно (в срок 5 дней) унифицировать электрооборудование танка А-34, об исполнении доложить*. Несмотря на то что совместная комиссия НИИ-48 и завода № 264 под руководством ОГК НКТП прекратила свою работу в Сталинграде осенью 1941 г., сотрудники НИИ-48 постоянно курировали здесь производство изделий из брони. Так, после получения сообщений из-под Москвы о массовом применении немецкими войсками новых 50-мм и 76-мм противотанковых пушек, 25 декабря вышло постановление ГКО № 1062 о переходе на выпуск танка Т-34 с лобовой броней толщиной 60 мм. А уже 28 декабря группа НИИ-48 на заводе № 264 под руководством Кофмана провела исследования броневых листов толщиной 45 мм, применявшихся заводами № 264 и № 112 при производстве бронекорпусов Т-34. Исследования показали, что хоть броневые листы имели весьма высокую стойкость к воздействию малокалиберных бронебойных снарядов (37-мм, 45-мм), они недостаточно вязки и не спасали от «тяжелых высокоскоростных» (50-мм, 75-мм, 76-мм и 88-мм), доля которых зимой-весной 1942 г. в немецких войсках начала возрастать. Причем изученная броня Т-34 отличалась еще и повышенной хрупкостью. Для улучшения стойкости брони группа Кофмана предложила провести экранирование танка 10-15-мм бронелистами, использовавшимися на заводе № 264 в производстве бронекорпусов танка Т-60 (10782).

5 января 1942 г. распоряжению наркома В.А. Малышева все танки Т-34, укомплектованные бензиновым двигателем, получили дополнительное бронирование лба и бортов корпуса листами брони высокой твердости толщиной 15-20 мм.

Установка в танки бензинового мотора создавала проблемы с безопасностью экипажа. При попадании в броню танка бронебойного снаряда, даже если броня танка не была пробита, от её тыльной стороны откалывались «вторичные осколки», что могло вызвать взрыв бензиновых паров. Ведь бензобаки танка находились в боевом отделении.

Но это не решило проблему полностью Проведённые НИИ-48 исследования показали, что при закрытых люках танка, искры, срывающиеся при отколе «вторичных осколков» от внутренней поверхности башни, также могут вызвать взрыв паров бензина в башне танка (Свирин, М.Н. Броневой щит Сталина. История советского танка. 1937-1943. - С. 384-385.).

На заводе «Красное Сормово» первую экранированную башню изготовили к 21 января 1942 г., а к 25 февраля - первый корпус. Всего по данным завода № 112 было выпущено 80 экранированных корпусов и 109 башен (Кирсанов, С. Т-34: снизу доверху / С. Кирсанов // Танкомастер. 2003. - № 4. - С. 5.). Помимо экранировки несколько литых башен изготавливали несколько литых башен с броней увеличенной толщины. Первые восемь башен отлили к 1 марта 1942 г. Они имели толщину брони до 75мм (Танкомастер. 2003. - № 4. - С. 5.). На экранировку сормовскихТ-34 шли отходы брони от её раскроя (Свирин, М.Н. Броневой щит Сталина. История советского танка. 1937-1943. - С. 387) (23540).

5 января 1942 КВ-7 состоялись испытания КВ-7, проходившие на полигоне завода №8 в Мытищах. Тогда же состоялся и осмотр машины комиссией, в которую входили начальники ГАБТУ, ГАУ, НКВ, а также Ворошилов и Котин. В ходе стрельбы с места только с третьего залпа удалось добиться одновременного выстрела сразу из трёх стволов, при этом кучность на дистанции 400 метров оказалась достаточно низкой. Испытания на скорострельность с места дали результат на уровне от 20 до 24 выстрелов в минуту. По отдельности скорострельность из каждого орудия оказалась примерно на уровне обычных танков, причём сама по себе идея залпового огня оказалась под вопросом. Если 76-мм пушка Ф-34 успевала сделать за 34 секунды 3 выстрела, то 45-мм танковые пушки – по 5 выстрелов. Впрочем, скорострельность комиссия признала удовлетворительной. Помимо низкой кучности стрельбы, особенно при залпе, неожиданно была признана недостаточной толщина лобовой брони. Её предложили увеличить до 110–120 мм. Кроме того, было предложено вместо строенной установки разработать спаренную – с двумя 76-мм орудиями.

Получив данные о результатах испытаний, Сталин собственноручно составил постановление ГКО №1110сс «О производстве танков «КВ-7» и «КВ-8». В нём первым же пунктом шло: «Представленный 3-орудийный образец «КВ-7» отставить». О полной отмене работ по КВ-7 речи не было, но производство установочной партии машин так и не состоялось (15838).

5 января 1942 года на полигоне завода №8, куда КВ-7 и КВ-8 отправили в первых числах месяца, прошел следующий этап огневых испытаний КВ-7. В ходе стрельбы с места только с третьего залпа удалось добиться выстрела сразу из трех стволов, при этом кучность на дистанции 400 метров оказалась достаточно низкой. Испытания на скорострельность с места дали результат на уровне от 20 до 24 выстрелов в минуту. По отдельности скорострельность получилась примерно на уровне обычных танков, но сама по себе идея залпового огня оказалась под вопросом. Дело в том, что за 34 секунды 76-мм пушка Ф-34 успевала сделать 3 выстрела, а 45-мм танковые пушки — по 5 выстрелов.

Испытания стрельбой совпали с показом высшему руководству опытных образцов КВ-7 и КВ-8, по результатам которых был составлен акт:

«Осмотр танков состоялся 5.1.1942 года на Полигоне завода №8, станция Мытищи, в присутствии: Зам. Председателя Совнаркома СССР Маршала Советского Союза тов. Ворошилова, Зам. Председателя Совнаркома СССР Народного Комиссара Танковой Промышленности тов. Малышева, Зам. Предсовнаркома тов. Вознесенского, Зам. Наркома Обороны Союза ССР Тенерал-Полковника тов. Воронова, Зам Наркома Обороны Союза ССР — Начальниа ТАБТУ Красной Армии, Генерала ГАБТУ Красной Армии Армейского Комиссара 2 ранга тов. Бирюкова, заместителей Наркома Танковой Промышленности товарищей Зальцман, Носенко и Петрасьян, начальника ГАУ КА Генерал-Полковника тов. Яковлева, Начальника ГУХЗ Генерал Майона тов. Мельникова, начальника Бронетанкового Управления ГАБТУ Красной Армии Бригинже- нера тов. Коробкова и Главного Конструктора Отдела №1 Кировского завод тов. Котина.

Танк КВ-7

Представленный опытный образец танка прорыва KB-7 имеет ходовую и трансмиссионную часть серийного танка КВ-1.

Вместо башни с 360° поворотом имеет невращающуюся башню с установленными тремя пушками, из которых две калибра 45 мм и одна пушка — калибра 76 мм (Ф-34).

Строенная орудийная установка имеет горизонтальный угол вращения +/— 7,5°, угол снижения —5° и угол возвышения +15°.

Спуск пушек — раздельный. Пулеметов ДТ — 2 шт.

Боекомплект: 200 снарядов для 45-мм пушек и 93 снаряда для 76-мм пушки.

Толщина брони лобовых листов корпуса 100мм, башни 105мм, и бронировка орудийной установки 100 мм.

Экипаж 6 человек.

После осмотра и испытания стрельбой было отмечено следующее:

1. Ходовые качества машины удовлетворительные.

2. Бронирование лобовых листов корпуса и башни недостаточное.

3. Практическая скорострельность орудийной установки (5-6 полных залпов в минуту) удовлетворительная.

4. Компоновка, расположение строенной установки и боекомплект удовлетворительные.

5. Кучность попадания неудовлетворительная.

Необходимо:

1. Толщину брони лобовых листов башни установить 115-20 мм и толщину брони лобовых листов корпуса установить 110 мм.

2. С целью улучшения кучности попадания, необходимо доработать поворотный механизм орудийной установки.

Доработать установку оптического прицела.

Отработать спусковые механизмы с целью обеспечения выстрела из

трех систем одновременно.

3. Считать необходимым один из танков КВ-7 первой партии программы завода на январь-февраль месяцы подвергнуть в части арт- установки полигонным испытаниям по программе УВНА ГАУКА, согласованной с ГАБТУ КА с целью проверки устранения отмеченных недочетов при изготовлении установочной партии.

Испытания провести до 15-го февраля 1942 года

Комиссия считает желательным разработать и установить на танке KB- 7спаренную артустановку из двух 76мм пушек Ф-34, а также отработать установку на этом же танке более мощных артсистем калибра 122 или 85 мм.

Разработку этих опытных артустановок поручить Конструкторскому бюро Кировского завода Наркомата Танковой Промышленности».

Кроме того, КВ-7 осмотрели военинженеры Обухов и Кивалин, которые исследовали удобство пользования установкой У-13. По ходу осмотра возник целый ряд вопросов. Прицельным налобником оказалось невозможно пользоваться, а выверка самого прицела была сложна и неудобна. Кроме того, на установке У-13 был установлен прицел ТМФД-8 с нарезкой шкал под пушку Ф-32, которая имела разную с Ф-34 баллистику. Отверстие в орудийной маске под прицел было выполнено слишком большим, что повышало опасность поражения от вражеского огня. По итогам осмотра было предложено устанавливать в серийных образцах триплекса прицел 9Т-7 и разработать новое крепление прицела.

Установочной партии КВ-7, впрочем, так и не последовало (17484).

5 января 1942 года состоялся показ КВ-8 огнеметного на полигоне завода №8 в Мытищах. Принимала машину комиссия под председательством Ворошилова. Одновременно показывали и КВ-7, штурмовой танк со спаркой 45-мм пушек и одной 76-мм пушкой. И если трехстволка, созданная по предложению Сталина, испытания провалила, то КВ-8 повел себя несколько иначе. Как следует из дальнейшей переписки, машину признали сырой, имелись проблемы с огнеметом (включая и попадание бензина внутрь танка), тем не менее, провалом испытания не закончились. При использовании специальной огнесмеси дальность пуска достигла 90 метров, этого оказалось вполне достаточно. На следующий день Сталин собственноручно подписал постановление ГКО №1110сс, согласно которому КВ-8 приняли на вооружение Красной Армии. Уже в январе 1942 года ожидалось получить первые 10 танков, а в феврале 50. (22806).

5-6 января 1942 года решилась судьба КВ-7. Опытный образец машины отправили в Москву, 5 января 1942 года прошли испытания, проходившие на полигоне эвакуированного завода №8. На испытаниях присутствовало руководство НКО, НКТП и других ведомств. В ходе стрельбы с места только с третьего залпа удалось добиться выстрела сразу из трех стволов, при этом кучность на дистанции 400 метров оказалась достаточно низкой. Испытания на скорострельность с места дали результат на уровне от 20 до 24 выстрелов в минуту. По отдельности скорострельность получилась примерно на уровне обычных танков, но сама по себе идея залпового огня оказалась под вопросом. Дело в том, что за 34 секунды 76-мм пушка Ф-34 успевала сделать 3 выстрела, а 45-мм танковые пушки – по 5 выстрелов.

Испытания четко показали, что строенная установка является плохой идеей. Не говоря о том, что сама установка У-13 имела ряд недостатков. Инженеры Обухов и Кивалин, проводившие ее изучение, указывали на то, что прицельные приспособления оказались выполнены с рядом недочетов. Впрочем, на этом работы по КВ-7 отнюдь не закончились. Комиссия, присутствовавшая на испытаниях, предложила переделка КВ-7, поставив, вместо 3 пушек разного калибра, 2 орудия калибра 76 мм (23551).

5 января 1942 г. НКО передал НКТП для работы на его заводах 13 тыс. человек из числа военнообязанных (РГАЭ, ф. 8752, on. 1, д. 24, л. 14.). Наркомат обороны помогал НКТП и в дальнейшем: так, например, 13 мая 1942 г. заместитель наркома обороны Е.А. Щаденко выделил для НКТП 14.5 тыс. военнослужащих, выписывающихся из госпиталей (РГАЭ, ф. 8752, on. 1, д. 24, л. 14.). Однако их квалификация была низкой. В свою очередь, руководство НКТП решило максимально сократить число вспомогательных рабочих, служащих и ИТР. Определенное представление о том, из каких источников пополнялись ряды рабочих предприятий НКТН, могут дать сведения по заводу № 183. Эвакуировано из Харькова было 2.5 тыс. человек. В Нижнем Тагиле к ним присоединилось 6 234 производственных и 5813 вспомогательных рабочих с Уральского вагоностроительного завода. 550 рабочих прибыли из Мариуполя и других мест. В 1942 г. были приняты на работу еще 25 064 человека. Самым массовым источником пополнения рабочей силы оказались стройтрудколонны. Это были формирования Наркомата обороны, состоявшие из военнообязанных, признанных непригодными к использованию в других частях, в том числе и по национальному признаку (Работников стройтрудколонны нельзя отождествлять, как это теперь часто делается, с узниками ГУЛАГа. Стройтрудколонны в составе промышленных наркоматов просуществовали недолго. На основании постановлений ГКО от 21 марта и 3 апреля их расформировали, их начальствующий состав и часть рядовых были отправлены в Красную армию, а оставшиеся на предприятиях бывшие военнослужащие стройтрудколонн были демобилизованы и переданы предприятиям с распространением на них действующего трудового законодательства (Там же, ф. 8752, оп. 4, д. 110, л. 1-2).). Всего завод получил 9 200 человек из пяти стройтрудколонн, работавших до этого на территории завода. Еще 7 400 человек НКО передал заводу из числа ограниченно годных к военной службе. 8 719 человек были приняты на завод в порядке свободного приема. В основном это были подростки, женщины и пенсионеры. 1 903 человека поступили на завод из системы трудовых резервов (РГАЭ, ф. 8798, оп. 4, д. 17, л. 283.). Основная масса пришедших на завод работников относилась к категории неквалифицированной рабочей силы. Поэтому было решено обучать новичков в процессе производства. Опытные рабочие брали их на обучение. Конечно, такой способ не мог дать быстрого эффекта, и проблема квалификации кадров сохранялась до конца войны. Из-за того, что многие новые работники не имели необходимой квалификации, страдало качество. Немалую работу пришлось провести, чтобы создать относительно приемлемые условия жизни для рабочих. Самой острой проблемой было обеспечение эвакуированных жильем. Некоторым, не слишком большим заводам, например заводу № 37 в Свердловске, удалось решить ее за счет местных ресурсов, но на самых крупных предприятиях сложилась более сложная ситуация. Так, в распоряжение завода № 183 перешло 208 тыс. кв. м жилья, принадлежащего ранее Уральскому вагоностроительному заводу. Таким образом, удалось расселить 6 790 человек, в основном семьи рабочих и служащих завода № 183 из Харькова. Кроме того, к 1 января 1942 г. были построены землянки (55.5 тыс. кв. м) и бараки (32.4 тыс. кв. м), что позволило расселить примерно 20 тыс. человек (РГАЭ, ф. 8798, оп. 4, д. 17, л. 283.). Положение с жильем на заводе несколько улучшилось летом, когда так называемым хозяйственным способом было возведено значительное количество жилья. Одновременно были приведены в надлежащее состояние бараки: стены оштукатурили, а двухъярусные нары заменили на кровати. Правительство выделило для завода 15 тыс. комплектов постельного белья. Всего в распоряжении НКТП на 1 января 1942 г. находилось 1 092 312 кв. м жилья, в котором проживали 272 341 человек (11786).

5 января 1942 был утвержден акт испытаний КВ с огнеметом АТО-41 со 107 патронами и 980 л огнесмеси (5219, 32).

5 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1108 О заводе № 92. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 18, лл. 159 (11012).

5 января в 1942 году мебельная фабрика Златоста выпустила первую партию лыж для бойцов Красной Армии (15000).

5 января 1942 года была подготовлена справка:

Устав завода № 526 НКВ (9276).

Армия:

5 января 1942 71 морская стрелковая бригада стала первой гвардейской морской частью (3398,12).

January 5 1942 Stalin orders new offensive. (1052).

5 января 1942 И.В.С. издал приказ о новом наступлении (1052).

January 5, 1942: German forces in the Crimea repulse a Soviet landing at Eupatoria (3819).

5 января 1942 немцы отбили десант в Евпатории (3819).

5 января 1942 состоялся Евпаторийский десант с целью отвлечения противника от Севастополя. 700 чел. овладели городом, но 8 января их разбили (2438,224).

В ночь с 5 на б января 1942 г. ТКА №111 “попал в плен” у Евпатории при попытке снабдить боеприпасами поддерживавший огнем евпаторийский десант. Не сумев с сняться с мели, 7 января 1942 ТКА № 111 был захвачен врагом. Но возможно, что 111-й оказался на берегу не случайно, а выбросился вполне целенаправленно - из-за ранее полученных повреждений. Так или иначе, но спустя непродолжительное время его сняли с мели саперы вермахта (6002).

5 января в 1942 году Евпаторийский тактический морской десант высаживается с целью отвлечь силы противника от осажденного Севастополя и Керченского полуострова. Евпаторийский десант состоял из усиленного батальона морской пехоты (700 человек под командованием капитана Г.К.Бузинова). Перевозку его осуществлял отряд кораблей Черноморского флота (базовый тральщик «Взрыватель», 7 сторожевых катеров типа «МО-IV» и морской буксир «СП-14» под командованием капитана 2-го ранга Н.В.Буслаева), который вышел из Севастополя 4 января в 23 ч 30 мин и за время с 3 до 6 ч утра 5 января произвёл высадку десанта. Десантники овладели южной частью города. Противник направил против них из-под Севастополя пехотный полк, 2 батальона и несколько батарей. Штормовая погода помешала оказать помощь десантникам. 3 дня они сражались с превосходящими силами врага. Одновременно в городе вспыхнуло восстание, в котором участвовала часть населения города и прибывшие на подмогу партизаны. Из семисот десантников осталось в живых меньше сотни. Евпаторийский десант отвлёк часть сил противника от Севастополя, а также способствовал закреплению успеха советских войск на Керченском полуострове. Завершив ликвидацию десанта, немцы расстреляли на Красной Горке в Евпатории 12 640 стариков, женщин, детей и раненых советских моряков (15000).

Внешняя политика:

5 января 1942 года было получено:

У. ЧЕРЧИЛЛЬ И. В. СТАЛИНУ *

Я был весьма озабочен, прочитав в американской прессе статью, напечатанную в “Правде” от 31 декабря13, так как предполагается, что такие статьи получают одобрение Русского Правительства. Я полагаю, что Вы разрешите мне указать Вам на очень большую опасность, которая может возникнуть в Соединенных Штатах в результате продолжения подобной критики. С первого же дня нацистского нападения на Вашу страну я трудился, чтобы получить всю возможную поддержку для Советской России в Соединенных Штатах, и поэтому я позволю себе послать Вам эти сугубо личные и сугубо дружественные замечания.

13 В письме заместителю народного комиссара иностранных дел СССР А. Я. Вышинскому от 5 января 1942 г. английский посол в СССР Криппс сообщил, что в послании Черчилля имеется в виду статья Д. Заславского “Петэновские методы на Филиппинах”. Эта статья была опубликована в “Правде” 30 декабря 1941 г. (а не 31 декабря, как это указано в публикуемом послании Черчилля) (7430).

За рубежом:

5 января 1942 японцы высадились на западном побережье Малайзии (2261).

January 05 1942 Rubber rationing begins in the United States (1242).

5 января 1942 в США были введены ограничения на продажу резины (1242).

5 января 1942 в Польше была образована ПРП (3186).

5 января в 1942 году образование Польской рабочей партии (15000).

Авиапромышленность:

6 января 1942 вышел приказ НКАП N 15сс

"ГКО постановлением от 3 января 1942 N ГКО-1094сс принял к сведению заявление ГК самолета А.Н.Т., что самолет 103 с М-82 имеет преимущества перед самолетом 103 с мотором АМ-37... и обязал поставить серийное производство самолета 103 с М-82 на заводе 22 в Казани.

В исполнение постановления ГКО:

1.

б) к 20 января 1942 организовать в Казани на заводе 22 КБ по самолету 103

Руководство КБ по самолету 103 возложить на ГК самолета 103 А.Н.Т. с постоянным нахождением ГК на заводе 22

А.Н.Т. выделить постоянного заместителя по КБ завода 166

г) Запуск самолета 103 в серийное производство на заводе 22 осуществить с 15 марта 1942 с запуском отдельных деталей и узлов с 1 марта 1942

ГКО установил, что в настоящее время завод 22 развивает на полную мощность производство самолетов Пе-2 и по мере внедрения в серийное производство самолета 103, производство самолета Пе-2 на заводе 22 прекращается.

д) Увеличить выполнение программы завода 22 по производству самолетов 103 и Пе-2, начиная с июня 1942

|  | Пе-2 | 103 |
| --- | --- | --- |
| июнь | 200 | 3 |
| август | 125 | 25 |
| октябрь | 50 | 70 |
| декабрь | - | 150 (1527,91) |

6 января 1942 г. вышел приказ НКАП о подготовке к серийному производству будущего Ту-2 в варианте "103-В" на заводе № 22 в Казани. Но предприятие так и не выпустило ни одной машины. Более того, спустя три месяца, 6 марта, это постановление отменили. Первым же предприятием, приступившим к серийному строительству Ту-2, стал завод № 166 в Омске, но не надолго. Это потребовало срочной переделки конструкторско-технологической документации под новую винтомоторную установку (12035).

Первый серийный самолет, получивший обозначение "103-ВС" ("103ВС") был построен в феврале 1942 г. Серийные бомбардировщики, которым в марте 1942 года присвоили обозначение Ту-2, покидали сборочный цех 166-го завода, но заказчик их не принимал. Лишь в апреле три головные, еще "сырые", но самые лучшие машины передали НИИ ВВС, который тогда находился в эвакуации на аэродроме Кольцово под Свердловском (Екатеринбург), для первого этапа войсковых испытаний, начавшихся в мае. Однако, вопреки ожиданиям, этот этап начался с летных происшествий. Первое из них имело место 23 мая. Машину, пилотировавшуюся Майоровым, на пробеге неожиданно развернуло. Как показало расследование, причиной были тормоза, неравномерно схватывавшие барабаны колес. Спустя три дня произошла вторая (после "103-У") катастрофа, унесшая жизни трех человек, включая командира экипажа Ишенко. Несмотря на то, что остался жив стрелок, разобраться в причинах трагедии так и не смогли.

Первый этап войсковых испытаний третьего Ту-2 завершился в июле 1942 г. В итоге, специалисты НИИ ВВС вынесли свой вердикт: "Серийные самолеты Ту-2 <...> по своим летным свойствам, надежности работы моторов и вооружению могут быть использованы в боевой работе...".

Вместе с тем было выявлено множество недостатков от тормозов до силовых установок и оборонительного вооружения, требовавших устранения (12035).

6 января 1942 года — вышел приказ наркомата авиапромышленности СССР «О подготовке серийного производства самолета “103” на заводе № 22 в г. Казани». В нем, в частности, говорилось, что «ГКО принял к сведению заявление главного конструктора самолета “103” т. Туполева, что самолет “103” с моторами М-82 имеет преимущество перед самолетом “103” с моторами АМ-37… и обязал поставить серийное производство самолета “103” с мотором М-82 на заводе № 22 в Казани… и по мере внедрения в серийное производство самолета “103”, производство самолетов Пе-2 прекратить».

Вот как прокомментировал эти действия наркомата историк авиации И. Валеев: «Надо сказать, что к тому времени самолет “103” еще не прошел ни заводских, ни государственных испытаний. Не удалось наладить его серийное производство в Омске, куда были эвакуированы два московских завода № 156 и 81, а также ОКБ Туполева. Тогда как Пе-2 прошел все стадии испытаний, еще перед войной был запущен в производство на трех авиазаводах и массово поставлялся в войска. Какие доводы подтолкнули наркома Шахурина подписать указанный выше приказ, нам никогда не узнать, но человек, поставленный на столь высокий пост, должен был ясно представлять, какую ответственность на себя берет. Чтобы наладить выпуск нового самолета, предстояло провести огромный комплекс подготовительных работ, включая изготовление всей производственной оснастки. И это в тяжелейшее время, когда высококлассных специалистов призвали в армию, потребности фронта не позволяли снизить темп выпуска самолетов, каждая “пешка” [34] была буквально на вес золота, а за срыв плана сдачи Пе-2 все заводоуправление могло оказаться в местах не столь отдаленных» [35].

Вскоре после выхода этого приказа в Казань прибыл А.Н. Туполев. И. Валеев приводит свидетельство одной из помощниц В.М. Петлякова, по этическим соображениям не называя ее имени и фамилии: «Когда Туполев с командой появился на заводе, повели они себя, честно сказать, по-хамски, считая, что завод принадлежит уже им. Андрей Николаевич прошел в кабинет к Петлякову, и через плотно закрытую дверь я слышала истерические визги Туполева, он кричал на Владимира Михайловича, чтобы тот убирался с его завода (Вовка, уе…вай с моего завода…). Наоравшись, Туполев ушел, через некоторое время вышел Петляков, он был очень бледный и взволнованный» [36] (18619).

6 января 1942 г. Приказ Наркомата авиационной промышленности СССР «О подготовке серийного производства самолета 103 на заводе № 22 в г. Казани»

Государственный Комитет Обороны постановлением от 3 января 1942 г. принял к сведению заявление главного конструктора самолета 103 т. Туполева, что самолет 103 с мотором М-82 имеет преимущества перед самолетом 103 с мотором АМ-37, что видно из следующих расчетных характеристик:

с мотором	с мотором

М-82	АМ-37

Скорость	у земли в	км		470	470

на 3000 м				541	521

на 6500 м				576	580

на 7000 м				570	590

Дальность	максимальная		км	2400	1880

Разбег м				350	440

Полетный	вес кг			10400	10800

Взлетная	мощность	Л • С •		1700	1250-1350

Мощность	на высоте	2000	м л.с.	1530	1300

Мощность	на высоте	7000	м л. с.	1330	1400

и обязал поставить серийное производство самолета 103 с мотором М-82 на заводе № 22 в Казани.

Государственный Комитет Обороны установил, что в настоящее время завод № 22 развивает на полную мощность производство самолетов Пе-2 и по мере внедрения в серийное производство самолета 103, производство самолетов Пе-2 на заводе № 22 прекратить;

обеспечить выполнение программы завода № 22 по производству самолетов 103 и Пе-2, начиная с июня месяца 1942 года:

Пе-2	103

июнь	200	3

июль	175	10

август	125	25

сентябрь	75	40

октябрь	50	70

ноябрь	—	120

декабрь	—	150

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны приказываю:

1. Начальнику 10-го Главного управления т. Тарасевичу, директору завода № 22 т. Карпову и главному конструктору т. Туполеву:

а) поставить на заводе № 22 в г. Казани серийное производство самолета 103 с мотором М-82 со следующими летно-тактическими данными и вооружением:

скорость максимальная — 576 км/час

потолок — 9800 м

дальность нормальная — 1000 км

дальность максимальная — 2400 км

дальность с добавочным баком — 3000 км

бомбовая нагрузка нормальная — 1000 кг

емкость бомбодержателя максимальная — 3000 кг

Установить для стрельбы вперед две пушки Швак и два пулемета Шкас и десять установок для реактивных снарядов и для стрельбы назад — два пулемета Шкас и пулемет Березина;

б) к 20 января 1942 г. организовать в г. Казани на заводе № 22 конструкторское бюро по самолету 103.

Руководство конструкторским бюро по самолету 103 возложить на главного конструктора самолета 103 т. Туполева, с постоянным нахождением главного конструктора на заводе № 22.

Т. Туполеву выделить постоянного заместителя по конструкторскому бюро завода № 166;

в) обеспечить изготовление комплектов стапелей, приспособлений и инструмента до 15 апреля 1942 г.

г) запуск самолета 103 в серийное производство на заводе № 22 осуществить с 15 марта 1942 г., с запуском отдельных деталей и узлов — с 1 марта 1942 г.

2. Директору завода № 166 т. Соколову заготовить и закончить выдачу чертежей планов и шаблонов для самолета 103 заводу № 22 по имеющейся номенклатуре к 10 февраля 1942 г.

3. Главному конструктору т. Туполеву совместно с ВВС Красной Армии проработать и доложить до 1 февраля 1942 г. вопрос ﻿о	возможности сокращения элементов гидроуправления и дистанционного управления самолетом 103 без ухудшений боевых летно-тактических качеств самолета.

Этим же постановлением Государственный Комитет Обороны обязал:

1. Для организации конструкторского бюро по самолету 103 на заводе № 22:

а) освободить помещение ремесленного училища Управления трудовых резервов на заводе № 22;

б) разместить ремесленное училище во вновь отстроенном, упрощенного типа, корпусе завода № 22, площадью 4500 кв. м; оборудование этого помещения под ремесленное училище провести за счет средств завода № 22;

в) СНК Татарской республики обеспечить жилплощадью 100 конструкторов и технологов (с семьями) завода № 166, командируемых на завод № 22.

2. Наркомфин СССР выделить Наркомавиапрому для завода № 22 на постановку производства самолета 103 10 млн. рублей.

Народный комиссар авиационной промышленности СССР	А. Шахурин

НА РТ Ф. Р-2845. Оп. 3. Д. 117. Л. 59-60. Заверенная копия (23835).

6 января 1942 г. выходит приказ НКАП «О подготовке серийного производства самолета «103» на заводе № 22 в Казани». Приведем его полностью, как отражение состояния советской экономики в то время.

«ГКО принял к сведению заявление главного конструктора самолета «103» т. Туполева, что самолет «103» с моторами М-82 имеет преимущества перед самолетом «103» с моторами АМ-37, что видно из расчетных характеристик (! - авт.), и обязал поставить серийное производство самолета «103» с М-82 на заводе № 22 в Казани. По мере внедрения самолета «103» (с 3-х в июне до 150 в декабре) производство Пе-2 (с 200 в июне до 50 в октябре) на заводе прекратить.(...)

К 20 января 1942 г. организовать в Казани на заводе № 22 КБ по самолету «103». Руководство КБ возложить на т. Туполева, с постоянным нахождением главного конструктора на заводе № 22. Организацию КБ произвести на базе основных кадров КБ в Омске с использованием состава КБ Петлякова и ОКБ завода № 22» (12049).

6 по 21 января 1942 заводом № 292 было отгружено для последующей сборки и облета 110 самолетов Як-1 (20 машин было отправлено в адрес ЦАГИ (Раменское), 10 на завод № 301 (Химки) и 80 на завод № 30 (Пресня) ГАСО ф.Р-1261 оп.З д.218). В процессе продвижения эшелонов их груз переадресовали. Фактически самолеты поступили только на завод № 30 (74 машины) и № 301 (36 машин). Все самолеты были отправлены в части (40 в январе и 69 в феврале), за исключением одного, задержавшегося на заводе № 30 из-за замены мотора (12048).

6 января 1942 г. По приказу НКАП № 13с от завод № 480 переведен на площадку бывшего завода № 294 НКАП, а все сооружения бывшего завода № 161 переданы в систему НКМВ в распоряжение 1-го завода САМ для производства ППШ (10776).

6 января 1942 г. по приказу НКАП № 13с завод № 480 переведен с площадки бывшего завода № 161 (Завод № 161 НКАП, МАП, Уфимский агрегатный завод, ФГУП, ОАО «Уфимское агрегатное ПО (УАПО)». /г. Москва;  г. Уфа ул. Сталина, 53 (1942 г.); ул. Аксакова, 93 (1947 г.)/) в Москве на площадку бывшего завода № 294 НКАП, а все сооружения бывшего завода № 161 переданы в систему НКМВ в распоряжение 1-го завода САМ для производства ППШ (11982).

6 января 1942 г. по приказу № 13с на площадку бывшего завода № 294 в Москве переведен завод № 480 НКАП (11982).

Другие оборонные отрасли:

6 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1109 О переводе в Москву части аппарата Главнефтесбыта при СНК СССР и Наркомугля. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 18, лл. 160 (11012).

6 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1110 О производстве танков КВ-7 и КВ-8. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 18, лл. 161 (11012).

6 января 1942 года после испытаний и демонстрации представителям Ставки ВГК в Москве, постановлением Государственного Комитета Обороны № 1110сс огнеметный танк на базе КВ-1 - танк КВ-8 приняли на вооружение Красной Армии. Серийное производство этих машин началось в апреле 1942 года на Челябинском Кировском заводе, и до сентября их изготовили 102 машины (15226).

6 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1110 О производстве танков КВ-7 и КВ-8 - КВ-8 - с огнеметом АТО-41 и 45 мм пушкой в маскировочном кожухе, воспроизводящим 76 мм Ф-32 (5219, 32).

6 января 1942 г. огнеметный Танк КВ-8 был принят на вооружение Красной Армии постановлением ГКО. Всесторонние полигонные испытания танк КВ-8 прошел в феврале 1942 г. в Челябинске и Копейске. Серийное производство машины было организовано на Челябинском Кировском заводе в марте — апреле 1942 г. и продолжалось в течение 1942 г. Всего было выпущено 102 огнеметных танка КВ-8, которые использовались на фронтах Великой Отечественной войны (10703).

6 января 1942 года танк КВ-8 (чертежное обозначение 228), которая отчасти стала возвращением к концепции ХТ, по крайней мере что касалось размещения огнемета, приняли на вооружение Красной Армии.

Танк отправили в Москву для показа 5 января безо всяких испытаний, поэтому его доработка началась еще до показа Ворошилову. Как и ранее, старшим инженером машины выступал Аристов. Для начала, несколько была доработана строенная установка. Огнемет получил характерную бронировку, которой не имелось на опытном образце. Также доработали башню, в крыше которой появились заливные горловины. Их, кстати говоря, хорошо видно на снимках, но глазастая братия стендовых моделистов горловины благополучно проморгала. Также в полу боевого отделения появилась сливная горловина для огнесмеси. Нельзя сказать, что изменения носили глобальный характер, но всё же 228-й имел дополнительные отличия.

Надо сказать, что имелись и возражения по поводу существующей конструкции танка. Например, 6 января 1942 года в ГАБТУ КА пришло письмо инженер-майора Симонова, который предлагал переделать танк куда сильнее. По сути речь шла о возвращении исходной конфигурации, с огнеметом в корпусе. Но такие идеи тут же завернули и просили больше не показывать. Вместе с тем, выпустить те самые 10 танков установочной партии завод не мог. Параллельно с изготовлением технической документации по серийному образцу шла доводка первой опытной машины (22806).

6 января 1942 г. постановлением ГКО под маркой КВ-8 машина Объект 228 была принята на вооружение Красной Армии (10703).

6 января 1942 г. своим постановлением № 1110 ГКО снял предложенный образец КВ-7 с испытаний, предложив вооружить его спаренной установкой 76,2-мм пушек. Параллельно с КВ-7 была начата разработка артиллерийского танка, вооруженного орудием калибра 122 мм в штатной вращающейся башне. Этот проект, получивший индекс КВ-9, выполняла группа под руководством Н. Курина, артиллерийская система У-11, несшая откатные части 122-мм гаубицы М-30, создавалась ведущими конструкторами Н. Сидоренко и В. Усенко. Предполагалось, что КВ-9 займет в войсках место снятого с вооружения артиллерийского танка КВ-2 и будет активно использоваться «для борьбы со скоплениями живой силы, средними и тяжелыми танками, а также укреплениями противника». Установка гаубицы была осуществлена в штатной литой башне танка КВ-1 с измененной лобовой деталью, дополненной новой маской (10782).

6 января 1942 г. своим постановлением № 1110 ГКО снял предложенный образец КВ-7 с дальнейшего хода испытаний, предложив вооружить его спаренной установкой 76,2-мм пушек ЗИС-5 или Ф-34.

Несмотря на то, что проект спаренной'установки двух орудий калибра 76,2-мм в маске КВ-7, получивший заводской индекс У-14, был готов уже в конце января, опытный образец танка был собран только в мае. Кучность стрельбы, конечно, улучшилась, но все равно оставляла желать лучшего. Кроме того, масса такой спарки была весьма значительной и позволяла без проблем установить вместо них одну пушку значительно большего могущества.

Первым кандидатом на вооружение КВ-7 стала строенная установка ЗИС-6А конструкции ОГК завода № 92. Она состояла из 107-мм пушки обр. 1941 г. ЗИС-6, 45-мм пушки обр. 1934 г. 20К и пулемета ДТ в рамке и была первоначально разработана для вооружения тяжелых танков КВ-3 или КВ-2. Однако выпуск 107-мм боеприпасов в СССР в 1942 г. не велся и поэтому установку ЗИС-6А было решено заменить одним орудием большей мощности. И сразу после пленума 15 апреля начальник бюро самоходной артиллерии, зам начальника 2-го управления НКТП С.А. Гинзбург направляет в ГКО письмо, в котором обосновал целесообразность создания штурмовой толстобронной САУ в виде 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20 на шасси танка КВ-1 всего за 1,5-2 месяца.

Предложение понравилось, но бюро самоходной артиллерии НКТП в этот момент было занято работами по созданию универсальной повозки на шасси легких танков, и потому установкой 152-мм гаубицы-пушки под индексом У-18 для тяжелой штурмовой САУ по решению ГКО занялись УЗТМ при участии ЧКЗ. На УЗТМ эскизный проект установки 152,4-мм гаубицы-пушки МЛ-20 под индексом У-18 был разработан конструкторами Г.Н. Рыбиным и К.Н. Ильиным, но работы по доводке проекта затянулись.

Их работа значительно осложнялась тем, что по заказу ГАУ пришлось спешно выполнять проект 203,2-мм гаубицы обр. 1931 г. на шасси танка КВ, который шел под индексом У-19, причем данные работы велись параллельно с У-18. Однако шасси 203,2-мм САУ получалось излишне перегруженными, и работы по У-19 были отложены.

Тем временем для форсирования работ по 152-мм САУ в КБ ЧКЗ была создана специальная группа, в которую по приказу наркома танковой промышленности № 764 перешли с УЗТМ конструкторы Н.В. Курин, Г.Н. Рыбин,

К.Н. Ильин и В.А. Вишняков (11417).

6 января 1942 года ГКО своим постановлением № 1110сс «отставил представленный трехорудийный образец КВ-7 и постановил вооружить КВ-7 спаренной установкой 76-мм орудий».

Спаренная установка вооружения (заводской индекс У-14) была разработана в КБ УЗТМ в январе 1942 года конструкторами Н.В.Куриным, Т.Ф.Ксюниным и др. По первоначальному графику ЧКЗ планировал изготовить второй экземпляр КВ-7 к 5 февраля 1942 года. Однако из-за недостатка кадров и большого объема работ по обеспечению серийного выпуска КВ-1 второй экземпляр был собран только в апреле и в течение мая — июня проходил испытания.

Эту машину вооружили спаренной системой из двух 76-мм танковых пушек ЗИС-5, размещенных в общей люльке. Огонь мог вестись залпом из двух орудий или одиночными выстрелами из любой пушки. Скорострельность спаренной установки достигала 15 выстр./мин. В боекомплект входили 150 выстрелов к пушкам и 2646 патронов к двум пулеметам ДТ, размещенным аналогично первому образцу КВ-7. Эту САУ продемонстрировали высшему командованию РККА, но на вооружение не приняли. К этому времени стало ясно, что установка в танке или самоходке двух орудий не оправдана, и работы по КВ-7 прекратили (11638).

6 января 1942, на следующий день после показа КВ-7 комиссии, Сталин собственноручно подготовил постановление ГКО №11 10сс «О производстве танков "КВ-7" и "КВ-8"»:

«1. Представленный 3-орудийный образец «КВ-7» отставить.

2. Установить в «КВ- 7» спаренно 2 орудия 76 мм с горизонтальным углом поворота +/— 7,5° и вертикальным углом +15°—5°.

3. Принять на вооружение и приступить к производству «КВ-8».

4. Изготовить КВ-8 в январе месяце 10 штук, в феврале месяце 50 штук, устранив недостатки, отмеченные в акте от 5 января 1942 года

5. Изготовить серийный образец КВ-1 с установкой 122 мм к 25 января» (17484).

6 января 1942 года И.В.С. подписал постановление ГКО №1110сс “О производстве танков “КВ-7” и “КВ-8”". Постановление Сталин написал от руки, лишнее доказательство того, кто являлся инициатором данного проекта. 27 января 1942 года заместителем начальника 2-го отдела НКТП С.А. Гинсбургом были подготовлены тактико-технические требования на новый вариант КВ-7. Боевая масса машины составляла 50-55 тонн, поскольку предполагалось увеличить толщину лобовой брони. Боекомплект составлял 120-150 унитаров, то есть на 60-75 залпов (23551).

6 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1114 О производстве танков Т-50. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 18, лл. 197 (11012).

6 января 1942 г. ГКО было принято решение - танки Т-50 с производства снять и ориентировать г № 173 на производство средних танков Т-34. Всего за период прои ства было выпущено 75 танков Т-50, что ни в коей мере не могло уд летворить потребности действующей Красной Армии. Вот почему в конце июля 1941 г., учитывая невозможность быстрого освоения промышленностью выпуска танка Т-50, значительно более сложного и трудоемкого, чем танк Т-30, главный конструктор завода № 37 Н.А. Астров в чрезвычайно сжатые сроки (за две недели) спроектировал на базе (новных узлов и агрегатов малого танка Т-40 (Т-40С) новый легкий танк Т-60 с увеличенной толщиной броневой защиты лобовой части корпуса до 35 мм. Согласно проекту танк Т-60 первоначально был вооружен спаренной установкой 12,7-мм пулемета ДШК и 7,62-мм пулемета ДТ, однако в варианте для серийного производства предпочтение было отдано 20-мм автоматической пушке ТНШ (10703).

6 января 1942 года было принято постановление ГКО № 1144сс «О прекращении выпуска танков Т-50» (РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 18. л. 197), предписывавшее начать производство этого танка на заводах № 173 и № 174. 7 марта - новое постановление № 1410сс «О организации производства танков Т-34 на заводе № 174», в соответствии с которым оба завода сливались в один, расположенный в Омске. Перевозка завода № 174 в Омск должна была завершиться к 15 апреля. Для неё выделялось 1500 вагонов для оборудования и 500 вагонов для людей. Для размещения работников завода из Омска предполагалось выселить 20.000 человек, а также выделить 100 стандартных брусовых домика.

Объединённый завод должен был иметь собственное бронекорпусное производство, а в перспективе - создать свою металлургическую базу (в том числе, построить 6 мартеновских печей), литейное и кузнечное производство, то есть, стать ещё одним танкостроительным заводом-комбинатом. Для оснащения завода предусматривалось выделить ему 179 металлообрабатывающих станка разных типов и 4 штамповочных молота из числа неустановленного и неиспользованного оборудования с других заводов. Заводу предоставлялось право забирать оборудование неустановленной принадлежности с Омской эвакобазы. Наркомвнешторгу поручалось закупить для Омского завода 12 станков «Глиссон» для нарезки конических спиральных шестерён (производство станков такого типа в СССР было налажено только после войны).

В июне 1942 года завод дал первую продукцию - 9 танков Т-34. Правда, ранее в постановлении ГКО сроком начала производства был установлен май. В октябре месячное производство танков на заводе достигло 105 штук. Можно считать, что к этому моменту организация производства Т- 34 на заводе завершилась, хотя установленный постановлением ГКО № 1144сс уровень производства 250 танков в месяц так и не был достигнут (12290).

6 января 1942 года И. В. Сталин подписал постановление ГКО № 1114сс «О танках Т-50», в котором говорилось:

«1. Прекратить производство танков Т-50 в связи с организацией производства танков Т-60 с броней 35 мм».

Тем же постановлением ГКО завод № 174 переключался на изготовление узлов для танка КВ: вентилятора, коробки перемены передач, главного и бортовых фрикционов. Подготовка к выпуску новой продукции началась с середины января 1942 года. Параллельно шла доделка и сдача последних Т-50, сборка которых началась еще в 1941 году. В январе- феврале завод № 174 сдал представителям военной приемки 15 новых машин и две капитально отремонтированные, прибывшие с фронта. Таким образом, суммарный выпуск танков Т-50 в Чкалове составил 25 танков. Еще трем машинам, доставленным из Действующей Армии, был проведен капитальный ремонт. Кстати, один ремонтный танк был учтен военпредом в приведенной выше докладной записке от 23 декабря 1941 года. Напомним, что в ней указано шесть сданных Т-50, девять прошедших сдаточный пробег и 11 находящихся на сборке, всего 26 штук.

Таким образом, всего в 1941-1942 годах завод № 174 изготовил 75 серийных танков Т-50 и два опытных образца.

На основании постановления ГКО от 6 января 1941 года завод № 174 переключался на изготовление узлов для танка КВ: вентилятора, коробки перемены передач, главного и бортовых фрикционов. Подготовка к выпуску новой продукции началась с середины января 1942 года.

Тем же постановлением упоминаемый выше завод № 173 в Омске, который так и не успел приступить к выпуску Т-50, получил новое задание - организовать производство узлов и деталей к танку Т-34, с одновременной подготовкой к его серийному выпуску. А 7 марта 1942 года постановлением ГКО № 1880 завод № 173 объединялся с заводом № 174 (соответственно последний переезжал из Чкалова в Омск). За объединенным предприятием закрепили № 174, и оно приступало к подготовке производства Т-34 (23380).

6 января 1942 г. ГКО решил полностью свернуть выпуск легкого танка Т-50 и перестроить заводы, занятые в его изготовлении. Одной из причин стало фактическое отсутствие двигателей В-4 для этого танка. В этих условиях чкаловский завод № 174 приступил к организации производства узлов и агрегатов танка КВ для Кировского завода. Омский завод № 173 начал подготовку выпуска Т-34, а саратовский завод должен был переориентироваться с выпуска корпусов Т-50 на броневые корпуса к другому легкому танку - Т-60 для сталинградского завода № 264[445]. В марте 1942 г. закончилась недолгая история танкового производства в Чкалове. По решению советского руководства чкаловский завод переводился в Омск и объединялся с заводом № 173 для совместного производства Т-34. Так появился омский завод № 174 НКТП. В Чкалове оставался только выпуск боеприпасов[446].

В конце января 1942 г. строящиеся новые площадки вместо планируемого изначально выпуска легкого танка были переориентированы на изготовление Т-34. Барнаульские заводы были объединены в единое предприятие под индексом С-10. Челябинский завод получил индекс С-70. Тогда же начались работы по выделению бывшей площадки «Стройсемь» из состава завода № 200 для будущего С-70[447]. Но уже в марте 1942 г. все работы по созданию нового завода в Челябинске были свернуты, и недостроенные мощности влились обратно в состав завода № 200[448].

Решение о начале создания новых танковых производств изначально выглядело более чем спорно. В момент, когда страна встает перед колоссальной проблемой восстановления эвакуированных мощностей, возникает задача строительства новых. Это неизбежное и ненужное распыление ресурсов впоследствии было осознано, и новое строительство было прекращено (23536).

6 января 1942 г. постановление ГКО №1110 от одновременно поставили крест на дальнейших работах отдела №520 завода №183 по теме Т-34-3, но, в тоже время, должны были стимулировать и подхлестнуть работы УТЗ в направлении создания огнеметной машины Т-34-2, однако этого также не произошло. Виной тому была крайне тяжелая ситуация, сложившаяся на заводе в конце декабря 1941– январе 1942 года, с выпуском серийной продукции, ориентация работы КБ со стороны А.А.Морозова на проект Т-34М, а так же приоритетное продолжение работ по усилению конкретно артиллерийского вооружения танка (16267).

6 января 1942 г. Беседа с майором армии США г. Корногом

Присутствовали военный атташе США майор Андик, Алексеев, Полянский, Коротаев, Чернухин.

Майор Корног: «Лучше бы разгрузку прибывших автомашин произодить в порту Бендер-Шахпур, по железной дороге транспортировать их до станции Андимешк и далее своим ходом. От советской стороны нужно командира и штат квалифицированных людей 25 человек, которые будут контролировать правильность сборки автомашин и знакомить ваших прибывающих шоферов с новыми марками машин.

У автомашин мотор и задний мост собраны и поставлены на шасси, нужно только одеть кабину и кузов. Будем монтировать 2000 автомашин в месяц.

Машины поступят между 1 и 10 февраля 1942 года. В сутки будет производиться монтаж 70-80 автомашин — трехтонные «Студебеккер», «Додж», «Шевроле», «Даймонд», «Броклей».

Для сборки и проверки прибывающих в ящиках в виде сборочных комплектов автомашин в кратчайшие сроки были построены автосборочные заводы в порту Хорремшехр и в порту Бушир. В середине 1943 года приступили к работе автосборочные заводы в Шуайбе (Ирак) и в Андимешке. На всех автосборочных заводах администрация и инженерно-технический состав — офицеры и сержанты армии США, рабочие — местные жители, приемщики продукции - советские военные специалисты.

Собирали автомашины на берегу, вручную. Со временем для рабочих были построены бараки, налажен быт и питание.

Автосборочный завод в Басре (Шуайбе) представлял собой каркас из металлоконструкций, установленный на бетонное основание. Имелись краны, лебедки, агрегаты для зарядки аккумуляторов.

В Хорремшехре ящики с машинокомплектами с порта перемещались сразу на автосборочный завод, где собирались на производственных линиях и выкатывались на другом конце линии уже готовыми к движению на север.

Автосборочный завод в Рафадайе (Бушир) работал аналогично.

Автосборочный завод в Андимешке был построен американцами рядом с железнодорожной станцией. Общая площадь — 100 000 кв. м. Сборочный корпус представлял собой одноэтажное здание из металлоконструкций площадью 4600 кв. м. Территория завода была выложена бетонными плитами. Вокруг завода и в здании проложены железнодорожные пути. Длина здания около 100 м, ширина — 15 м. Пол — бетонные плиты. В здании — три крана на гусеничном ходу грузоподъемностью около 5 тонн, три железнодорожных крана по 10 тонн.

Ежемесячно собиралось и отправлялось в СССР не менее 3000 автомобилей. В Андимешке за весь период работы было собрано почти 78 000 автомашин.

Всего было собрано 191 075 автомобилей, в том числе 184 112 — для СССР. При автосборочных заводах были созданы пункты приемки собранных автомобилей от американцев и англичан и лагеря формирования автоколонн (24342).

6 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1111 О производстве твердых сплавов и металлокерамических сердечников на Московском комбинате твердых сплавов. (7019, 162-163).

6 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1112 О мероприятиях по обеспечению производства (сдачи) средств связи для Главного управления связи Красной Армии в I квартале 1942 г. (7019, 164-172,173-178).

6 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1113 О восстановлении производства грузовых машин на автозаводе им. Сталина. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 18, лл. 179-186, 187-196 (11012).

6 января 1942 Госкомитет обороны принял постановления о возобновлении производства грузовиков на Московском автозаводе им. Сталина, а также о возвращении в Москву части аппарата Главнефтесбыта и Наркомугля. Возвращать в столицу остальные наркоматы пока не решились, но на следующий день было принято решение организовать здесь их оперативные группы. В то же время штабы Западного и Калининского фронтов получили приказ продолжать наступление, окружить и уничтожить группу армий «Центр» (11774).

Армия:

6 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

В течение ночи на 6 января наши войска вели бои с противником на всех фронтах.

«Наша часть за один день боёв (Западный фронт) захватила у противника 42 грузовых и 7 легковых автомашин, 3 тягача, 4 походных кухни, 4 мотоцикла, 20 ящиков снарядов. На другом участке наше подразделение, преследуя отступающего противника, уничтожило 40 немецких солдат и офицеров и захватило 3 орудия, 10 пулемётов, 2 автомашины и 2 радиостанции.

Артиллеристы одной нашей части, действующей на Южном фронте, за один день боевых действий разрушили 2 вражеских блиндажа, одну дерево-земляную огневую точку, уничтожили немецкую артиллерийскую батарею и рассеяли до двух взводов вражеской пехоты.

Наши лётчики, действующие на Ленинградском фронте, произвели успешный налёт на воинские железнодорожные эшелоны противника и уничтожили 36 вагонов с пехотой и военными грузами.

Подразделение советских разведчиков внезапно атаковало немецкий отряд, находившийся в селении Алферьево, и истребило около 250 фашистов. При бегстве из деревни немцы побросали оружие и военное имущество. Командир взвода Никитин вместе с 3 красноармейцами-разведчиками первым ворвался в село и уничтожил из автомата 13 немцев, в том числе 2 офицеров.

Партизанский отряд под командованием тов. П., действующий в нескольких оккупированных немцами районах Ленинградской области, за всё время своей деятельности истребил 1.483 немецких солдата и офицера, уничтожил 68 автомашин, 4 цистерны с горючим, 3 танка, 3 бронемашины, 28 мотоциклов, 120 бочек с горючим и пустил под откос один воинский эшелон. Отряд захватил 4 противотанковых ружья, 350 винтовок, 7 автомашин и другое военное имущество.

Приводим выдержку из письма к родным, найденного у замёрзшего немецкого солдата Иозефа Гааса: «Не знаю, дойдут ли до вас эти строки. Мы сейчас начали отступать. Знаете ли вы, что такое отступление в русскую зиму? Наполеон это знал. Мы отступаем при 35-градусном морозе; кругом буря и снега. Сейчас так тяжело, болит сердце. Ветер сердито завывает. Ноги и руки обморожены. Я больше не могу...».

Трудящиеся Туркмении внесли в фонд обороны страны 11 миллионов 371 тысячу рублей деньгами и на 51 миллион 267 тысяч рублей облигаций госзаймов. Колхозница сельхозартели «Красный Октябрь», Ашхабадского района, тов. Нанаева Hyp Набат внесла 1.400 граммов серебра, колхозница сельхозартели имени Кирова, Геок-Тепинского района, Огуль Сапор Дурдыева сдала золотые часы и 760 граммов серебряных украшений. Всего трудящиеся Туркмении внесли в фонд обороны 5 тонн серебра. Кроме того, колхозники и колхозы республики сдали в фонд обороны 15 тысяч голов крупного и мелкого скота. Один только колхоз «Двадцать лет Октября», Тахта-Базарского района, сдал 600 овец и коз.» (15001).

6 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 6 января на ряде участков фронта наши войска продолжали наступление и заняли несколько населённых пунктов. В ходе боёв немецко-фашистским войскам нанесён большой урон в живой силе и технике.

За 5 января уничтожено 14 немецких самолётов, наши потери — 6 самолётов.

За 6 января под Москвой сбито 2 немецких самолёта. Наши корабли в Баренцевом море потопили два транспорта и один сторожевой корабль противника.

5 января части нашей авиации уничтожили 13 немецких танков, более 780 автомашин с пехотой и грузами, 13 орудий с прислугой, свыше 320 повозок с боеприпасами, повредили железнодорожный мост, разрушили в ряде мест железнодорожное полотно, подожгли несколько железнодорожных эшелонов, рассеяли и частью истребили до четырёх батальонов пехоты противника.

Часть тов. Латышева в течение двух дней вела ожесточённые бои с противником за населённый пункт Л. (Западный фронт). Перейдя в атаку, наши бойцы захватили пункт Л. и нанесли немцам большие потери. На поле боя осталось свыше 700 трупов вражеских солдат и офицеров. Захвачены трофеи: дальнобойное орудие, 3 противотанковых орудия, 4 миномёта, 12 станковых пулемётов, 18 автоматов, другое вооружение и боеприпасы.

Бойцы тов. Гордова в ожесточённом бою с противником на одном из участков Юго-Западного фронта заняли железнодорожную станцию и захватили 19 немецких орудий, бронемашину, 25 автомашин, несколько пулемётов и автоматов.

Четыре красноармейца-автоматчика под командованием младшего лейтенанта Сандетского совершили внезапный налёт на деревню С., в которой остановилась отступающая немецкая часть. Открыв огонь с четырёх сторон, отважные бойцы истребили 90 вражеских солдат и офицеров.

В селе Головаково (Московская область) гитлеровцы учинили зверскую расправу над крестьянином Петром Зуйковым. Бандиты изрезали ему лицо, грудь и руки, выкололи глаза, а затем ломом проломили череп.

Продовольственное положение Германии ухудшается с каждым днём. В ряде городов, в том числе в Гамбурге, населению до сих пор не выданы продовольственные карточки на январь. Изголодавшиеся жители городов круглые сутки дежурят у продуктовых магазинов и складов. 2 января в Гамбурге голодная толпа женщин разгромила три магазина и тяжело ранила при этом двух полицейских.

На одном из машиностроительных заводов Урала закончено сооружение двух производственных корпусов площадью в десять тысяч квадратных метров. Большую помощь строителям оказало местное население. На площадке работали тысячи служащих, рабочих, студентов и домашних хозяек. Корпуса построены за 12 дней. После окончания постройки многие строители изъявили желание остаться работать на монтаже оборудования.

Командование немецкой армии для успокоения населения Германии опубликовало очередное лживое сообщение о «победе» фашистской авиации. Оказывается, что за период с 27 декабря по 2 января немцами якобы сбито 98 советских самолётов, а потеряли они всего-навсего 12 самолётов. Эти насквозь фальшивые и смехотворные данные придуманы гитлеровцами для того, чтобы несколько прикрыть неудачи немецко-фашистских войск на советско-германском фронте. На самом деле, немецкая авиация потеряла за указанный период 110 самолётов. Потери советской авиации за это же время — 25 самолётов.» (15001).

6 января 1942 первая фаза зимнего контрнаступления советских войск 1941-1942 годов подходит к концу через 33 дня. С начала 5 -го декабря 1941 года ВВС СССР выполнили 16,000 самолетовылетов в поддержку наступлния, около половины из них для прямой поддержки сухопутных войск и около 70 процентов из них для наступления в северном секторе (20793).

Жизнь и внутренняя политика:

6 января 1942. Из дневника журналиста H.К. Вержбицкого: "В гостинице "Метрополь в большом зале, открылся Дансинг-хол.танцуют под джаз с б до 10 час. О6 этом вывешены плакаты с изображением танцующей пары: он - в смокинге, она - в декольте" (18696).

Внешняя политика:

6 января в 1942 году нота Советского правительства послам и посланникам стран, с которыми СССР имел дипломатические отношения, о повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах германских властей на захваченных ими советских территориях (15001).

За рубежом:

6 января 1942 завершился первый коммерческий полет вокруг Земли самолета компании “Пан Американ” (4962).

6 января в 1942 году завершается первый коммерческий полет вокруг Земли самолета компании «Pan American». Старт был дан 2 декабря 1941, общее время нахождения в воздухе составило более 200 часов, а самолет назывался «Boeing 314» «Pacific Clipper» Экипаж «Clipper»: Капитан Роберт Форд, Первый Офицер Джон Х.Мак, Второй Офицер-Навигатор Родерик Н.Браун, Третий Офицер Джеймс Г.Хенриксен, Четвертый помощник Джон Д.Бычков, Первый Инженер Homans К."Швед" Рота, Второй Инженер Джон Б.-Джоко, " Приход", Первый радист John Poindexter, Второй радист, Оскар Хендриксон, Эконом Барни Sawicki, Ассистент эконома Верн Эдвардс (15001).

6 января 1942  - Завершается первый коммерческий полет вокруг Земли самолета компании Pan American. Общее время нахождения в воздухе составило более 200 часов, а самолет назывался Boeing 314 Pacific Clipper.   Борт вылетел 2 декабря 1941 года из Сан-Франциско в Окленд, Новая Зеландия, с промежуточной посадкой в Перл-Харборе, Гавайи, и оказался отрезан от США зоной боевых действий после атаки Японии на Перл-Харбор. В связи с тем, что Boeing 314 представлял существенную ценность для армии, было принято решение вернуть самолет в США облетев вокруг земного шара, и достигнув Нью-Йорка. 6 января 1942 года Pacific Clipper успешно завершил маршрут, преодолев в общей сложности более 50000 километров, и совершив десять промежуточных посадок для дозаправки.

Капитан Роберт Форд (22678).

6 января 1942 самолеты Императорского флота Японии, базирующиеся в Труке, начинают атаковать австралийскую авиабазу в Рабауле (20793).

6 января в 1942 году президент Рузвельт обратился к конгрессу, обьявив о беспрецедентном в истории США увеличении в производстве вооружений. В первый же год, по словам президента, запланировано производство 45 000 танков, 45 000 самолетов, 20 000 зенитных орудий и новых судов общим водоизмещением в 8 миллионов тонн (15001).

6 января 1942 в Ливии британские войска вели наступление в западном направлении и выходят к Мерса Брига (3907,235).

6 января 1942 Гейзенберг выпустил отчет по работам с реактором B-III, в котором использовался парафин и урановый порошок. Он не производил нейтроны (2221).

Авиапромышленность:

В начале января 1942 г. были подготовлены «Мероприятия о транспортировке по железной дороге самолетов Пе-2 и их сборке на заводе №81 в Москве» (ранее самолеты перегонялись получателям своим ходом). На разгрузку эшелона с 10 самолетами Пе-2 отводилось 24 ч., на их сборку – 72 ч. Но в том же месяце (не позже 20 января) это решение было отменено. Самолеты продолжили перегоняться своим ходом, т.к. перевозка ж/д транспортом была слишком трудоемкой и дорогостоящей, а на многих участках фронта не было условий для выгрузки и сборки самолетов такой размернрости (23570).

В начале января 1942 завершили постройку второго опытного экземпляра самолета Су-6 («82»). Для проведения испытаний в г. Молотов прибыла бригада НИИ ВВС КА. С 15 января по 23 февраля 1942 года летчик-испытатель НИИ ВВС КА майор А.К.Долгов выполнил на нем программу заводских испытаний, 24 февраля самолет перелетел в НИИ ВВС КА (г. Свердловск) для проведения государственных испытаний (11845).

К началу января 1942 г. проект двухмоторного двухместного бронированного штурмовика ДДБШ был доработан с учетом замечаний макетной комиссии и в мае с моторами М-71 или М-90 был включен в план опытного самолетостроения на 1941 г. Предполагалась постройка сразу 3 экземпляров этого самолета (2 летных и один — для статиспытаний).

Назначение машины — нанесение бомбоштур- мовых ударов на всю глубину оперативного построения войск противника, огневая поддержка своих войск (главным образом танковых и мото- мехкорпусов) в наступлении (прорыве) на большом удалении от своих аэродромов.

Наступательное вооружение включало подфюзеляжную батарею из 2 пушек Ш-37 (80 снарядов) и 2 пулеметов УБК (500 патронов), 8 пулеметов

ШКАС (5200 патронов) в консолях крыла, 6 РО-132 и 400 кг бомб (в перегрузку 1600 кг).

Оборонительное вооружение состояло из пулемета УБТ (200 патронов) на верхней турели для стрельбы назад в верхней полусфере и 1 пулемета ШКАС (500 патронов) в люковой установке для стрельбы назад в нижней полусфере.

Максимальная скорость, по расчетам, составляла у земли 500 км/ч, на высоте 3700 м — 550 км/ч. Время подъема на высоту 5000 м — 10 мин. Посадочная скорость — 135 км/ч. Максимальная дальность полета на 0,9Vmax— 700 км (в перегрузочном варианте — 1000 км) (17500).

В начале января 1942 было выпущено 12 самолетов 2Л-7, вооруженных пушкой ВЯ (2147,4).

В начале января 1942 г. закончились испытательные полеты Ер-2 АМ-37 на гос. испытаниях в НИИ ВВС, которые начались 20 сентября 1941 и были прерваны 24 сентября 1941. Помимо достаточно тривиальных (для каждой опытной машины) недоработок, начальник института бригадный инженер Федоров доложил начальнику ГУ ВВС генералу Петрову о поразительных вещах, например о том, что летчик Ер-2 2АМ-37 "при выпуске и уборке шасси вынужден передавать управление штурману, после чего он двумя руками с помощью левой ноги смещает ручку управления краном..." Далее Федоров настаивал на необходимости "обязать главного конструктора завода N 240 тов. Ермолаева немедленно устранить указанные дефекты". Испытания затянулись в связи с вынужденной переброской самолета в Свердловск на аэродром Кольцово, куда было переведено соответствующее подразделение НИИ ВВС. Несмотря на обилие недостатков, постепенно устранявшихся, Ер-2 с моторами АМ-37 был чрезвычайно высоко оценен летчиками и инженерами НИИ ВВС. По мнению Николая Максимовича Кокорина, по "комплексу летно-тактических данных ему не было равных в мире". Действительно, этот дальний бомбардировщик обладал максимальной скоростью, превысившей 500 км/ч на высоте 6000 м, и был способен пролететь расстояние в 3000 км с грузом бомб 1000 кг при средней скорости 408 км/ч. Высокая средняя скорость снижала вероятность перехвата и время пребывания над территорией противника. Самолет был хорошо вооружен (три крупнокалиберных пулемета) и забронирован (130 кг стальной брони), имел лучшую устойчивость по сравнению с Ил-4 и меньше утомлял пилота. Наибольшие трудности при доводке создавала своеобразная система охлаждения двигателей. Водо-воздушные радиаторы в консолях крыла между лонжеронами (типа ОП-158) были на этом варианте машины дополнены еще двумя парами радиаторов ОП-275, установленными в задней части мотогондол (как на яковлевском ББ-22 и микояновском МиГ-5). Эти последние работали совместно с водомасляным радиатором ОП-355 (охлаждение масла) и воздухо-водяным радиатором тип 307, предназначенным для охлаждения воздуха за нагнетателем. Таким образом, привычных воздухозаборников маслорадиаторов на Ер-2 2АМ-37 не было совсем. Многоконтурная система охлаждения оказалась недостаточно сбалансированной. Потребовалось повышение производительности всех первичных водо-воздушных радиаторов, а это было совсем не просто в условиях войны, когда малейшие изменения в серийные образцы техники разрешалось вносить только после согласования с наркомом. Другим крупным недостатком машины являлись плохие взлетно-посадочные характеристики. Моторы стали мощнее почти на 30%, но и масса пустого самолета увеличилась на 1800 кг. К тому же, стремясь избежать крупных переделок, конструкторы не стали радикально менять конструкцию мотоотсеков, поэтому диаметр винтов нельзя было сделать больше 3,4 м - лопасти задели бы за фюзеляж. Такие винты не обеспечивали эффективного съема мощности с моторов. В связи с этим длина разбега самолета при взлетной массе 14000 кг составила 975 м, а взлетная дистанция - 2270 м. И все же главной причиной отказа от серийного производства Ер-2 2АМ-37 оказались отнюдь не указанные выше недостатки. Мотор АМ-37 накануне войны считался запущенным в серийное производство на заводе N 24, но объемы этого производства были минимальными. По официальным сведениям НКАП, в 1941 г. были построены всего 29 двигателей этого типа. Между тем, желающих получить этот мотор было предостаточно, напомним лишь главных претендентов: "103" А.Н.Туполева, ТИС Н.Н.Поликарпова, МиГ-5 (ДиС) и МиГ-7 А.И.Микояна... Как известно, в 1942 г. по решению правительства все усилия завода были сосредоточены на производстве двигателей АМ-38 для штурмовиков Ил-2 и незначительного количества АМ-35А, предназначенных для МиГов и ТБ-7. Ер-2 снова не повезло с двигателем. Существует и версия, что А.А.М. обиделся не получив обещанную Сталинскую премию в 1940 перестал доводить этот мотор (3322,33).

В начале января 1942 года были подготовлены Мероприятия по транспортировке по железной дороге самолетов Ил-2 и Лагг-3 и их сборке в Воронеже на территории эвакуированного завода N 18.

1. Ответственными перед ГКО за своевременную погрузку самолетов Ил-2 и Лагг-3, доставку их по железной дороге, разгрузку и сборку на сборочной базе в Воронеже считать следующих лиц:

а) за своевременную погрузку самолетов Ил-2 на заводе N 18 директора завода Шенкмана и самолетов Лагг-3 на заводе N 21 - директора завода Гостинцева;

б) за своевременную доставку самолетов Ил-2 и Лагг-3 по железной дороге первого зам. наркома Путей сообщения Арутюнова;

в) за своевременную разгрузку и сборку самолетов Ил-2 и Лагг-3 начальника сборочной базы в Воронеже Малышева;

г) за обеспечение своевременной отгрузки самолетов Ил-2 с завода N 18 и Лагг-3 с завода N 21, за сборку и сдачу их ВВС - первого зам. наркома Авиапрома Дементьева.

2. НКПС - Каганович и Арутюнов обязаны обеспечить доставку по железной дороге самолетов Ил-2 и Лагг-3 в Воронеж на сборочную базу из Куйбышева в течение 60 часов, и из Горького - в течение 75 часов, считая с момента окончания погрузки самолетов.

3. НКАП - Дементьев и Малышев обязаны:

а) разгрузку каждого эшелона с десятью самолетами Ил-2 заканчивать не более, чем за 15 часов, а с десятью самолетами Лагг-3 - не более, чем за 12 часов;

б) одновременную сборку и сдачу на аэродром десяти самолетов Ил-2 производить за 48 часов, а десяти самолетов Лагг-3 - не более, чем за 24 часа (1623,43).

В начале января 1942 года были подготовлены Мероприятия о транспортировке по железной дороге самолетов Пе-2 и их сборке на заводе N 81 в Москве

1. Ответственными перед ГКО за своевременную погрузку самолетов Пе-2, доставку их по железной дороге, разгрузку и сборку на заводе N 81 (на территории эвакуированного завода N 39) считать следующих лиц:

а) за своевременную погрузку самолетов Пе-2 на заводе N 39 директора завода Иосиловича;

б) за своевременную доставку самолетов Пе-2 по железной дороге первого зам. наркома Путей сообщения Арутюнова;

в) за своевременную разгрузку и сборку самолетов Пе-2 директора завода N 81 Филимончука;

г) за обеспечение своевременной отгрузки самолетов Пе-2 с завода N 39, за сборку и сдачу их ВВС первого зам. наркома Авиапрома Дементьева.

2. НКПС - Каганович и Арутюнов обязаны обеспечить доставку по железной дороге самолетов Пе-2 в Москву на завод N 81 из Иркутска в течение 11 суток, считая с момента окончания погрузки самолетов.

3. НКАП - Дементьев и Филимончук обязаны:

а) разгрузку каждого эшелона с десятью самолетами Пе-2 заканчивать не более, чем за 24 часа;

б) одновременную сборку и сдачу на аэродром 10 самолетов Пе-2 производить за 72 часа (1623,32).

В начале января 1942 были подготовлены:

Мероприятия по транспортировке по ж/д самолетов Як-1, Як-3 и ЛаГГ-3 и их сборке на заводе 30 и рембазе завода 301 в Москве

МЕРОПРИЯТИЯ

по транспортировке по железной дороге самолетов Як-1, Як-3 и Лагг-3 и их сборке на заводе № 30 и ремонтной базе завода № 301 в гор. Москве.

1. Ответственными перед Государственным Комитетом Обороны за своевременную погрузку самолетов, доставку их по железной дороге, разгрузку и сборку на заводах в Москве считать следующих лиц:

а) за своевременную погрузку самолетов Як-1 на заводе № 292 - директора завода товЛевина, самолетов Лагг-3 и. Як-3 на заводе № 153:

- директора завода тов.Ромавова и самолетов Лагг-3 на заводе $ 21

-директора завода тов.Гостинцева;

б) за своевременную доставку самолетов по железной дороге -первого Заместителя Наркома Путей Сообщения тов. Арутюнова;

в) за своевременную"разгрузку к сборку самолетов Як-1 и Як-3 - директора завода 3^ 30 тов.Агаджзнова, самолетов Лагг-3 - началъ-|йЕика ремонтной базы завода И 301 тов .Уголькова;

г) за обеспечение своевременной отгрузки самолетов с заводов №№ 292, 153 и 21, за сборку и сдачу их ВВС - Заместителя Народного |^Комиссара Авиапромышленности тов.Воронина.

2. НКПС - т.т. Каганович и Арутюнов обязаны обеспечить доставку по железной дороге самолетов Як-1 из Саратова с завода № 292 на завод № 30 в Москву - в течение 60 часов, Из Новосибирска с завода № 153 самолетов Як-3 на завод № 30 и самолетов ЛаГГ-3 на ремонтную базу завода № 301 в Москву - в течение 7 суток, и самолетов Лагг-3 из Горького с завода № 21 ня ремонтную базу завода № 301 в течение 30 часов.

3. НКАП - т.т.Дементьев,Агаджанов и Угольков обязаны:

а) разгрузку каждого эшелона с десятью самолетами заканчивать не более, чем за 12 .часов;

б) одновременную сборку и сдачу на аэродром 10 самолетов производить в течение 24 часов (1623,38).

В начале января 1942 г. Туполев с группой конструкторов побывал в Казани, где хотели организовать филиал конструкторского бюро. Но в условиях больших потерь на фронте не рискнули пожертвовать выпуском Пе-2. Уже 6 марта 1942 г. предыдущее постановление отменили. Завод №22 продолжал строить Пе-2 до самого конца войны.

Исключили из программы и завод №23. 14 марта 1942 г. распорядились собирать там ДБ-3Ф. Про «103» там речь уже не шла. Вообще про самолет с моторами АМ-37 более уже не вспоминали (21061).

В начале января 1942 были подготовлены:

Мероприятия по транспортировке по ж/д самолетов МиГ-3, Як-3 и ЛаГГ-3 и их сборке на заводе 116 в Семеновке Приамурского края (1623,37-39).

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ САМОЛЕТОВ МИГ-3, ЯК-3 и ЛАГГ-3 И ИХ СБОРКЕ Н1А ЗАВОДЕ № 116 в СЕМЕНОВНЕ ПРИАМУРСКОГО КРАЯ.

1. Ответственными перед Государственным Коштетом Обороны за своевременную погрузку самолетов Миг-3, Як-3 и Лагг-3, доставку их по железной дороге, разгрузку и сборку на заводе № 116 в Семеновке, считать следующих лиц:

а) за своевременную погрузку самолетов Як-3 и Лагг-3 на заводе 153 - директора завода тов. Романова, а самолетов Миг-3 на заводе 1 - директора завода тов.Третьякова;

б) за своевременную доставку самолетов Миг-3, Як-3 и Лагг-3 по железной дороге - первого Заместителя Наркома Путей Сообщения тов. Арутюнова;

в) за своевременную разгрузку и сборку самолетов Миг-3, Як-3 и Лагг-3 - директора завода № 116 тов. Новикова;

г) за обеспечение своевременной отгрузки самолетов Як-3 и Лагг-3 с завода № 153 и самолетов Миг-3 с завода № 1, за сборку и сдачу их ВВС - Заместителя Народного Комиссара тов. Воронииа.

2. Т.т.Каганович и Арутюнов обязаны обеспечить доставку по железной дороге самолетов Як-3 и Лагг-3 из Новосибирска с завода № 153 на завод № 116 в Семеновке до ст. Манзовка Приморской железной дороги в. течение 13 суток и самолетов Лагг-3 из г.Куйбышева с завода № 1 - в течение 13 суток.

НКАП - т.т. Воронин и Новиков обязаны:

а) разгрузку каждого эшелона с десятью самолетами заканчивать не более, чем за 12 часов;

б) одновременную сборку и сдачу на аэродром 5 самолетов производить за трое суток (1623,39).

Другие оборонные отрасли:

В первых числах января 1942 года испытания КВ-7 и КВ-8 и вышедшее в их итоге Постановление ГКО №1110 от 06.01.1942г., одновременно поставили крест на дальнейших работах отдела №520 завода №183 по теме Т-34-3, но, в тоже время, должны были стимулировать и подхлестнуть работы УТЗ в направлении создания огнеметной машины Т-34-2, однако этого также не произошло. Виной тому была крайне тяжелая ситуация, сложившаяся на заводе в конце декабря 1941– январе 1942 года, с выпуском серийной продукции, ориентация работы КБ со стороны А.А.Морозова на проект Т-34М, а так же приоритетное продолжение работ по усилению конкретно артиллерийского вооружения танка (16267).

В начале января 1942 среди руководства ГАБТУ стали витать идеи вооружения КВ-7 еще более мощным орудием, чем спарка 76-мм пушек или 122-мм гаубица, которые упоминались в акте об испытании штурмового танка. Подобное предложение имеется, к примеру, в заключении о КВ-7, подписанном помощником начальника 4-го отделения 3-го отдела БТУ КА майором Гороховым, датированном 8 января 1942 года:

«Ознакомившись с установкой и стрельбой из нее, считаю, что данный вид вооружения для танковых войск неприемлем по следующим соображениям:

1. Для борьбы с танками установка беспомощна, так как маневренность огнем слишком мала, угол поворота всего 15° в обе стороны.

2. Для борьбы с ДОТами и ДЗОТами также не может быть использована, так как маломощна по своим баллистическим качествам и разрушительной силе снаряда.

Считаю, что целесообразнее иметь установку такого типа крупного калибра, примерно 152-мм орудия, которое было установлено на танк КВ-2— Ml О» (17484).

В начале января 1942 года в ГАБТУ начал обсуждаться вопрос о том, что в рубку КВ-7 можно установить что-то более мощное, чем строенная установка пушек калибра 76 и 45 мм. Первоначальное предложение заключалось в установке 152-мм гаубицы М-10. Уже к концу января С. А. Гинзбург подготовил и требования на самоходную установку 152 мм гаубицы на базе КВ-7. В утверждённом 21 января Наркомом танковой промышленности Малышевым плане опытных работ на 1942 год данная установка проходит под номером 59. Согласно плану, за самоходную часть “истребителя ДОТов” отвечал Кировский завод (ЧКЗ), а за артиллерийскую – УЗТМ. Проектные чертежи ожидались к 15 марта, опытный образец самоходной установки к 1 мая, а чертежи для серии – к 10 мая. На работы выделялось 300 тысяч рублей. По сравнению с расходами на проект “212” сумма была небольшой, но тут речь шла не о создании машины с нуля, а о переделке уже имеющихся в заделе корпусов штурмовых танков КВ-7 (15838).

В начале января 1942 состоялись испытания КВ-7, проходившие на полигоне завода №8 в Мытищах. Тогда же состоялся и осмотр машины комиссией, в которую входили начальники ГАБТУ, ГАУ, НКВ, а также Ворошилов и Котин. В ходе стрельбы с места только с третьего залпа удалось добиться одновременного выстрела сразу из трёх стволов, при этом кучность на дистанции 400 метров оказалась достаточно низкой. Испытания на скорострельность с места дали результат на уровне от 20 до 24 выстрелов в минуту. По отдельности скорострельность из каждого орудия оказалась примерно на уровне обычных танков, причём сама по себе идея залпового огня оказалась под вопросом. Если 76-мм пушка Ф-34 успевала сделать за 34 секунды 3 выстрела, то 45-мм танковые пушки – по 5 выстрелов. Впрочем, скорострельность комиссия признала удовлетворительной. Помимо низкой кучности стрельбы, особенно при залпе, неожиданно была признана недостаточной толщина лобовой брони. Её предложили увеличить до 110–120 мм. Кроме того, было предложено вместо строенной установки разработать спаренную – с двумя 76-мм орудиями.

Получив данные о результатах испытаний, Сталин собственноручно составил постановление ГКО №1110сс «О производстве танков «КВ-7» и «КВ-8». В нём первым же пунктом шло: «Представленный 3-орудийный образец «КВ-7» отставить». О полной отмене работ по КВ-7 речи не было, но производство установочной партии машин так и не состоялось. 27 января были составлены тактико-технические требования на машину со спаренной установкой 76-мм пушек ЗИС-5.

Как и в случае с орудийной системой первого варианта КВ-7, работа над спаренной установкой 76-мм пушек ЗИС-5 была поручена УЗТМ. Общее руководство над работами вёл Л. И. Горлицкий. Над установкой, получившей заводской индекс У-14, трудились также Н. В. Курин и Г. Ф. Ксюнин. Судя по датам на чертежах отдельных деталей установки, проектирование началось не позднее 25 января 1942 года, то есть ещё до получения тактико-технических требований. Проектирование У-14 длилось до середины февраля, а во второй половине месяца начались работы по изготовлению модернизированного КВ-7. Штурмовой танк не стали строить с нуля, а переделали уже имеющийся КВ-7 с установкой У-13. При этом саму рубку перестраивать не пришлось. Изменения коснулись лишь орудийной маски и боеукладок (17647).

В начале января 1942 года в ГАБТУ начал обсуждаться вопрос о том, что в рубку КВ-7 можно установить что-то более мощное, чем строенная установка пушек калибра 76 и 45 мм. Первоначальное предложение заключалось в установке 152-мм гаубицы М-10.

Уже к концу января С. А. Гинзбург подготовил и требования на самоходную установку 152 мм гаубицы на базе КВ-7. В утверждённом 21 января Наркомом танковой промышленности Малышевым плане опытных работ на 1942 год данная установка проходит под номером 59. Согласно плану, за самоходную часть “истребителя ДОТов” отвечал Кировский завод (ЧКЗ), а за артиллерийскую – УЗТМ. Проектные чертежи ожидались к 15 марта, опытный образец самоходной установки к 1 мая, а чертежи для серии – к 10 мая. На работы выделялось 300 тысяч рублей. По сравнению с расходами на проект “212” сумма была небольшой, но тут речь шла не о создании машины с нуля, а о переделке уже имеющихся в заделе корпусов штурмовых танков КВ-7.

Появление этой машины вызвало неоднозначную реакцию в ГАУ КА, потому как артиллеристы всё ещё хотели получить самоход на базе КВ-3 с пушкой БР-2. Что же касается разработки самоходной установки на базе КВ-7, то она показалась им недостаточно подходящей. Правда, вскоре запросы артиллеристам пришлось поубавить, поскольку в начале апреля стало окончательно ясно – «Истребителя ДОТ-ов» с БР-2 не будет (17647).

В первых числах 1942 г. на СТЗ начались работы по усилению броневой защиты танка Т-34-76. Уже 14 января на полигоне завода "Красный Октябрь", изготавливавшего броневые листы, представителями завода № 264 были проведены успешные испытания двух вариантов экранировки лобовой части корпуса танка. Вопрос о замене лобового ласта корпуса толщиной 45 мм на лист толщиной 60 мм зависел от возможности проката броневых листов данной толщины на заводе "Красный Октябрь". Однако на данный момент времени, завод не мог катать броневые листы необходимой толщины. Начиная с 25 января 1942 г. завод № 264 перешел на выпуск корпусов и башен с .составной броней; предназначавшихся для сборки танков Т-34-76 на СТЗ (10703).

В начале января 1942 года вопрос о наладке производства Т-60 в Ташкенте поднимался еще раз, но уже все было решено. Впрочем, броневое производство в Ташкенте все же было налажено. 12 января 1942 года Ташкентский паровозоремонтный завод имени Jl. М. Кагановича сдал первый бронепоезд (17485).

В начале января 1942 года перевооружённая «Матильда» была доставлена в Москву, где её осмотрели члены правительства. Рассматривался вопрос о том, чтобы изготовить 120 комплектов установок для перевооружения в ремонтных мастерских. В переписке систему, которую предполагалось ставить в английский танк, стали именовать Ф-96. Увы, у идеи нашёлся противник, и очень серьёзный – начальник ГАБТУ КА Федоренко. 9 января 1942 года он направил в адрес Берии, который заведовал, в том числе, и вооружением, письмо следующего содержания:

“Главным конструктором завода №92 генерал-майором технических войск тов. Грабиным установлено отечественное вооружение в 2-х английских танках “Матильда” и “Валентин”.

В танке “Валентин”, вместо английской 40 мм пушки и 7,92 мм пулемета, установлены наша 45 мм танковая пушка и пулемет ДТ.

Опытные образцы проходили испытания на заводе №92 в г. Горький и показывались в Москве.

На основании личного осмотра и материалов испытаний, считаю перевооружение английских танков нецелесообразным по следующим соображениям:

1. Танк “Валентин”

45 мм танковая пушка по бронепробиваемости практически равноценна английской 40 мм, а поэтому имеет полный смысл для этого танка использовать английское вооружение, а свое беречь для отечественных машин.

2. Танк “Матильда”

Установка 76 мм танковой пушки выполнена неудовлетворительно. В башне тесно и работать экипажу неудобно. Для установки 76 мм пушки требуются капитальные переделки в машине, а поэтому в танке “Матильда” также целесообразно оставить существующее вооружение.

В данное время боеприпасами английские танки обеспечены. Даже в случае недостатка английских снарядов будет более правильным наладить их производство у себя, тем более что снаряд к 40 мм пушке представляет цельную болванку с трассером, чем ставить в английском танке наше вооружение”.

Насчёт поставок боеприпасов Федоренко не лукавил. В самом конце ноября 1941 года началась бурная переписка между ГАБТУ КА и британской военной миссией в СССР, которую в 1941–42 годах возглавлял генерал Фрэнк Ноэль Мейсон-Макфарлейн (в переписке фигурирует под фамилией Макфарлан). 5 декабря состоялась личная встреча Мейсона-Макфарлейна с Федоренко в Москве.

По итогам переговоров многие проблемы с поставками английских танков удалось в значительной степени разрешить. Для начала, англичане в систему охлаждения вместо воды стали заливать этиленгликоль. Чтобы незамерзающую смесь не сливали, на борта танков наносились соответствующие надписи на русском языке. Одновременно стали использоваться более устойчивые к морозам сорта смазки, что также положительно сказалось на зимней эксплуатации танков.

Объём поставляемых из Великобритании боеприпасов был увеличен до 671 выстрела на танк, то есть почти до 10 боекомплектов. Наконец, наряду с обычными машинами, оснащёнными 2-фунтовыми пушками, была организована поставка танков Matilda IIICS, вооружённых 3-дюймовой (76 мм) гаубицей. У неё не было бронебойных снарядов, зато имелись осколочно-фугасные и дымовые. Партия Matilda IIICS прибыла 20 декабря 1941 года вместе с конвоем PQ-6. Этим же конвоем пришли и первые Matilda IV, машины самого массового типа «Матильд» из числа поставлявшихся англичанами. Всего в Советский Союз их было отправлено 915 штук (и еще 156 Matilda IVCS).

Впрочем, на деле причины, по которым работы по перевооружению «Матильды» оказались отменены, надо искать в другой плоскости. Во-первых, инициатором перевооружения выступила не ГАБТУ, а Главное артиллерийское управление (ГАУ). Очень непростые взаимоотношения этих двух ведомств вполне могли оказать влияние на конечный итог работ.

Кроме того, Федоренко мог быть совсем не в восторге от того, что в качестве изготовителя комплектов для перевооружения английских танков должен был выступать завод №112. Предприятие с большим трудом осваивало выпуск Т-34 и только в декабре 1941 года, наконец, здесь удалось преодолеть планку в 100 выпущенных танков за месяц. Но всё ещё имели место проблемы с качеством продукции. Загружать завод №112 в такой ответственный момент ещё чем-то означало сорвать выпуск столь нужных фронту Т-34.

Да и с пушкой ЗИС-5 в тот момент было не всё гладко: их едва хватало для обеспечения выпуска отечественных КВ-1. Таким образом, у Федоренко были веские основания высказаться против проекта перевооружения «Матильды» на Ф-96.

Отмена перевооружения «Матильды», несмотря на имевшиеся объективные проблемы, всё же оказалась большой ошибкой. Уже к весне 1942 года 2-фунтовая пушка стала почти бесполезной против немецких танков. Эффективно бороться она могла в основном против машин лёгкого типа, а средние танки с лобовой бронёй 50 мм были для неё непробиваемы. Слабое вооружение, к слову, стало одной из причин, почему англичане сняли танки Matilda с вооружения.

Установка пушки Ф-96 могла значительно повысить огневую мощь танка, не говоря уже о том, что в её боекомплекте появлялся осколочно-фугасный боеприпас. Жалобы на его отсутствие шли от экипажей «Матильд» до самого конца их эксплуатации (17662).

В начале января 1942 перевооруженный на ЗИС-5 (в таком варианте пушку назвали Ф-96) танк Матильда доставили в Москву, но 9 января 1942 от маршала Федоренко, начальника ГАБТУ КА, последовал отрицательный вердикт. Он сослался на тесноту внутри машины, но на самом деле вердикт начальника ГАБТУ КА имел ряд других причин. Первая - в ГАБТУ явно не хотели, чтобы завод №112 загружали чем-то кроме Т-34. Вторая - производство ЗИС-5 и в начале января 1942 года находилось в сложном состоянии. Ситуация улучшилась только после запуска производства орудий на заводе №8 в Свердловске. Третья - даже если завод №112 загрузили выпуском деталей, требовалось растолкать ремзавод, который бы производил такое перевооружение. Не факт, что БТРЗ №82 таким стал бы заниматься. Наконец, еще в декабре 1941 года англичане решили проблему с запчастями. В СССР пошли и запасные стволы, и куда больше снарядов (в расчете на 10 боекомплектов), также с конвоем PQ-6 прибыли первые Matilda III CS. В результате особого смысла в перевооружении не имелось. Вместе с тем, переделка на Ф-34 (новая установка вооружения, с креплением на болтах, была введена на заводе №183) вполне могла решить проблему. Но... после всех описанных процессов необходимости в этом не имелось. Хотя войска просили усилить вооружение танка, или хотя бы внедрить осколочно-фугасные снаряды (22545).

В начале января 1942 года танки Тетрарх, наконец, были приняты, после чего их переправили в Баку. С запчастями вопрос решался дольше. В феврале было принято решение об отправке необходимых инструментов и принадлежностей через Архангельск. Пока решались организационные вопросы, танки оставались в Баку, и лишь в начале марта 1942 года их передали в распоряжение 21-го отдельного учебного танкового полка, располагавшегося в городе Шаумян рядом с Ереваном (Армения) (17648).

В начале января 1942 г. на совещании у главного инженера Ижорского завода с участием представителей от пятого отдела НКТП во главе с С.А. Гинзбургом были рассмотрены оба проекта противотанковых СУ и были признаны в основном отвечающими требованиям, предъявляемым к данному типу боевых машин. Были сделаны замечания по увеличению численности орудийного расчета на платформе, а также увеличению боекомплекта, размещенного непосредственно рядом с орудием. Однако было отмечено, что более компактная установка 85-мм зенитной пушки в танке Т-34 может быть достигнута только за счет перекомпоновки самого танка (в первую очередь за счет отнесения вперед моторной группы), на что завод самостоятельно пойти не мог (10703).

В начале января 1942 г. был изготовлен Опытный образец машины БА-64. После успешного завершения государственных испытаний летом 1942 г. первая партия машин была направлена в войска Брянского и Воронежского фронтов. Постановлением ГКО от 14 марта 1942 г. бронеавтомобиль был принят на вооружение и находился в серийном производстве на заводе ГАЗ с апреля 1942 г. до августа 1943 г. Первоначально изготовление корпусов и башен машины производилось на Выксунском заводе ДРО, имевшем для этого необходимое оборудование, впоследствии ГАЗ сам освоил производство корпусов и башен. Всего был выпущен 3901 бронеавтомобиль БА-64, из них 1352 машины с радиостанцией (10703).

На начало 1942

Список номерных предприятий, находящихся в годы войны на территории Челябинской области № п/п № и название завода Местонахождение

1 № 3 – Автомеханический завод (завод передвижных электростанций) Г. Челябинск, Тракторозаводский район

2 П/Я № 3 – Комбинат «Борец» Г. Аша

3 № К-4 – Завод «Оргстекло» Г. Челябинск, Центральный район

4 № 8 – Завод «Строммашина» Г. Челябинск, Тракторозаводский район

5 № 13 – Усть-Катавский вагоностроительный завод им. Кирова Г. Усть-Катав

6 № 14 – Завод по производству масел Г. Челябинск, Кировский район

7 № 15 – Кыштымский машиностроительный завод Г. Кыштым

8 П/Я № 18 – Кыштымский радиозавод Г. Кыштым

9 П/Я № 20 – Каслинский машиностроительный завод Г. Касли

10 № 34 – Лакокрасочный завод Г. Челябинск

11 № 34 – Авиамоторный (электромеханический) Г. Троицк

12 № 38 – Юрюзанский завод им. Кирова Г. Юрюзань

13 П/Я № 41 - Химмашзавод Г. Златоуст, Новозлатоустовский завод

14 № 62 – Автоматно-механический завод Г. Челябинск

15 № 66 - Машзавод Г. Златоуст, Новозлатоустовский район

16 № 78 – Завод им. Серго Орджоникидзе Г. Челябинск, Ленинский район

17 П/Я № 96 – База госрезерва Г. Челябинск, Кировский район

18 № 100 – Опытный завод (на базе ЧТЗ) Г. Челябинск, Тракторозаводский район

19 № 114 – Завод пластмасс Г. Копейск

20 № 128 – Завод штурманских приборов Г. Юрюзань

21 № 132 –Механический завод Г. Сим

22 № 193 - Радиозавод Г. Касли

23 № 200 – Станкомаш (на базе завода им. Серго Орджоникидзе) Г. Челябинск, Ленинский район

24 № 254 – Завод производства сигнальных средств Г. Челябинск, Ленинский район

25 № 255 – Завод электромашин Г. Челябинск, Ленинский район

26 № 258 – Машиностроительный завод им. Кирова Г. Копейск

27 № 259 – Машзавод им. Ленина Г. Златоуст

28 № 303 – Абразивный завод Г. Миасс

29 № 378 – Электромеханический завод Г. Аша

30 № 385 – Станкостроительный завод Г. Златоуст

31 № 391 – Инструментально-металлургический Г. Златоуст завод

32 № 401 – ПО «Сигнал» Г. Аша

33 № 541 – Патронный завод Г. Челябинск, Центральный район

34 № 613 - Машзавод Г. Касл и

35 № 701 – Завод им. Колющенко Г. Челябинск, Советский район

36 № 701 – Металлургический завод Г. Чебаркуль

37 № 721 – Завод «Компрессор» Г. Челябинск, Советский район

38 № 785 – Завод «Уралэлемент» Г. Верхний Уфалей

39 № 825 – Машиностроительный завод Г. Куса

40 № 834 – Часовой завод Г. Златоуст (18579).

Армия:

В начале января 1942 начали наступление на юго-западном направлении (512,172).

Авиапромышленность:

7 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1115 О транспортировке по железной дороге самолетов Ил-2 и их сборке на заводе № 23 в Москве. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 18, лл. 198-199 (11012).

7 января 1942 вышел приказ НКАП № 17сс

О транспортировке по ж/д самолетов Ил-2 и их сборке на з-де #23 в г. Москва (с 1го, 18го и 381го заводов на 23й направляются самолеты и бригады для сборки) (19706).

7 января 1942 года были подготовлены мероприятия:

О транспортировке по железной дороге самолетов Ил-2 и их сборке.

1. Самолеты Ил-2, для перевозки их по железной дороге с заводов N 18, 1, 381 к месту сборки на завод N 23 грузятся на большегрузные платформы.

При погрузке самолета у него отстыковываются крылья и горизонтальное хвостовое оперение (стабилизатор и рули высоты).

Винт остается на самолете. Оружие (пулеметы и пушки) при отъеме крыльев оставлять установленным на лафетах.

Самолет с убранными шасси укладывается на специальный ложемент под фюзеляж и центроплан самолета, который прибалчивается к платформе.

Хвостовая часть фюзеляжа с убранным костылем также укладывается на свой ложемент, приболченный к платформе.

Уложенный на ложементы самолет раскрепляется к платформе специальным креплением.

Учитывая, что самолет, таким образом погруженный на платформу, на пределе вписывается в железнодорожный габарит, следить за тем, чтобы ось самолета совпадала бы с осью платформы, так как малейший сдвиг вбок может вызвать на некоторых участках пути поломку стыковых узлов центроплана.

При прибалчивании ложементов к платформе необходимо мелом отбить осевую линию платформы и следить, чтобы осевая линия ложемента совпала с осью платформы.

Все внешние металлические части самолета, как-то: стыковые узлы, концы тяг и т.д., должны быть законсервированы тавотом, обернуты бумагой и обвязаны шпагатом.

Никакой дополнительной консервации при указанной транспортировке самолет не требует.

Обе части стабилизатора грузятся на эту же платформу в специальных ложементах по обеим сторонам фюзеляжа.

Крылья грузятся в специальных ложементах на отдельной платформе.

2. Самолеты отправлять по железной дороге эшелонами не менее 10-12 самолетов.

За 24 часа до момента подачи состава на заводскую ветку, директор завода должен сделать заявку и Управление дороги, с указанием часа подачи на завод состава под погрузку, количества платформ, крытых вагонов и теплушки для охраны и сопровождающих.

Установить время на погрузку 10-12 самолетов на вагоны - в 12 часов, считая с момента подачи на заводскую ветку вагонов и до момента приемки эшелона представителями станции отправления.

3. Ответственность за своевременную и качественную погрузку самолетов на платформы возлагается на директоров заводов NN 18, 1 и 381; и персонально по заводу N 1 - на Попова, по заводу N 18 - на Белинского и по заводу N 381 - на Ицкова.

Ответственность за комплектность отправляемых самолетов возлагается, кроме директора завода, также на старшего военпреда завода.

Ответственность за своевременную подачу и состояние вагонов эшелона возложить на начальника соответствующей Дороги и начальника станции отправления, с которой подаются на завод вагоны.

Ответственность за приемку эшелона после погрузки и немедленный вывод эшелона на станцию отправления возложить на начальника станции.

Ответственность за безостановочное продвижение в пути эшелона с самолетами возложить на начальника соответствующей дороги и на зам. наркома Путей сообщения Арутюнова.

Ответственность за подачу прибывшего к месту сборки эшелона на заводские пути возложить на начальника станции, куда адресован эшелон.

4. Установить место сборки самолетов Ил-2, выпускаемых заводами NN 1, 18 и 381 - завод N 23 в Москве.

Ответственность за готовность заводских путей к приему эшелона под разгрузку возложить на директора завода N 23 Окулова.

Установить срок - 4 часа с момента прибытия эшелона на станцию назначения до постановки его под разгрузку на заводе, куда адресован эшелон.

5. Установить срок разгрузки прибывшего на ветку завода эшелона с 10-12 самолетами - 8 часов, считая с момента постановки вагонов у разгрузочной рампы.

Время постановки под разгрузку на заводе эшелона должно фиксироваться в специальном акте НКПС за двумя подписями - представителя железнодорожной станции, подавшей эшелон и представителя транспортного отдела завода.

Ответственность за срок разгрузки эшелона возложить на директора завода N 23 Окулова и начальника сборочного цеха Рыбко.

6. Учитывая, что на заводе N 23 разгрузка, по условиям габарита может быть произведена на одноколейном пути, и следовательно паровой железнодорожный кран не может быть эффективно применен, обязать Моссовет - Пронина передать заводу N 23 для целей разгрузки прибывающих эшелонов один 7,5-тонный гусеничный подъемный кран.

7. Работа в сборочном цехе должна быть организована таким образом, чтобы единовременно собирались все прибывшие самолеты, не допуская последовательной работы.

Для обеспечения ведения работы указанным порядком весь коллектив сборщиков и ИТР должен быть разбит на 12 комплексных бригад.

Установить срок сборки 10-12 самолетов Ил-2 в 24 часа, считая от момента завоза последнего самолета в сборочный цех до выкатки его из цеха на аэродром.

Ввести для рабочих резко прогрессивную оплату за сокращение каждого часа самолета, исходя из установленной нормы в 24 часа, а для ИТР и старшего руководства сборкой - премиальную систему, основными показателями которой должны быть сокращение срока против установленной нормы и качество сборки. Критерием для определения качества сборки должна являться квитанция военпреда сборочного цеха, принявшего самолет после общего осмотра перед вывозом на аэродром.

Ответственность за сроки и качество сборки самолетов Ил-2 возложить на директора завода N 23 Окулова, начальника сборочного цеха - Рыбко и старшего военпреда завода N 23 - Ковалева.

8. Установить срок аэродромной отработки самолетов, облета их и сдачи воинским частям - 12 часов, считая с момента вывоза самолета на аэродром.

Ответственность за установленную норму времени и сдачу самолетов экипажем воинских частей и возложить на директора и старшего военпреда завода.

Ответственность за своевременное обеспечение готовых самолетов экипажами возложить на генерал-майора авиации Никитина.

9. Возложить ответственность за организацию отгрузки самолетов с заводов-поставщиков, сборку их и сдачу экипажами воинских частей на заводе N 23 - на начальника 10 гл. управления НКАП Тарасевича (1623,32).

7 января 1942 вышел приказ НКАП N 17сс о транспортировке по ж/д самолетов Ил-2 и их сборке на заводе 23 в Москве (отгрузка с заводов 1, 18, 381):

2. Этим же постановлением ГКО обязал:

а) НКПС - Л.М.К. и Арутюнова обеспечить доставку по ж/д самолетов Ил-2 в Москву на завод 23 из Куйбышева в течение 54 час.. а из Тагила в течение 74 час., считая с момента окончания погрузки самолетов

б) НКАП - Дементьеву и Окулову:

разгрузку каждого эшелона с 10 самолетами Ил-2 закончить не более, чем за 10 час.

одновременную сборку и сдачу на аэродром 10 самолетов Ил-2 производить за 24 час.

В исполнение постановления ГКО:

1. Директорам заводов 1 - Третьякову, 18 - Шенкману, 23 - Окулову и 381 - Журавлеву принять с неуклонному исполнению постановление ГКО и обеспечить:

а) своевременную погрузку полностью отработанных (пристрелянных-облетанных) и оформленных военпредом самолетов Ил-2 на заводах 1, 18 и 381

3. Директору завода 23 Окулову ежедневно докладывать мне письменно рапортом не позже 10 час. утра о количестве самолетов Ил-2, собранных на заводе 23 и сданных ВВС (1527,109).

7 января 1942 г. постановлением ГКО № 1115сс «О транспортировке по железной дороге самолетов Ил-2 и их сборке на заводе № 23 в Москве» был формально закреплен сложившийся порядок сдачи Ил-2. Однако вскоре заработали летноиспытательные станции заводов и 11 января постановлением ГКО № 1136сс от практики разборки самолетов Ил-2 и отправки их в Москву ж.д. транспортом отказались. Теперь все самолеты облетывались и принимались военной приемкой на ЛИС заводов, после чего машины перегонялись в Москву лётом (23346).

7 января 1942 предложенные схемы бронирования Су-6 рассматривались специалистами 14-го отдела НИИ ВВС на совещании с представителями завода №289.

Отмечалось, что: «1) кабина летчика становится просторнее; 2) все агрегаты управления самолетом, краны шасси и оборудование полностью защищены; 3) общее увеличение веса брони при этом несколько компенсируется отсутствием деревянных каркаса и обшивки. При этом второй вариант (№3 на схеме) полностью отвечает требованиям ВВС Красной Армии, предъявляемым к бронезащите штурмовиков», «толщины брони /.../ обеспечивают защиту пилота и бензобака от пуль крупного калибра (12- 15 мм)». Именно эта схема и была утверждена в официальном заключении НИИ ВВС от 13 января в качестве броневой защиты серийных самолетов Су-6 (19844).

7 января 1942 в Ташкенте собрали первый ПС-84 (4141,22).

7 января 1942  - Летчик испытатель Н.В.Герасимов поднял в воздух первый собранный в Ташкенте на эвакуированном заводе № 84 самолет ПС-84 (Ли-2) (22677).

7 января 1942 года завод № 84 начал выпуск самолетов в Ташкенте, через 80 дней после прекращения выпуска самолетов ПС-84 в г. Химки (9461).

| Дата | №№ Заводов | Летчик | Наименование происшествия, тип самолета, задание | Краткое описание и причины происшествия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 января 1942 | 16 | - | Особое происшествие, с-т ПЛ-5 транспортный | Неправильная буксировка с-та в отсутствии бортмеханика. Поломано шасси (2108,265) |

7 января 1942 НКАП А.И.Ш. писал письмо № И-201/25 Зам. Пред. СНК тов. ВОЗНЕСЕНСКОМУ Н.А.

В связи с невыполнением Челябинским Тракторным заводом заказов за поковки, прошу разрешить заводу 29 в г. Омске позаимствовать из запасов Управления Государственных Резервов при СНК СССР.

| Сателитов редуктора | 1220 шт. к мотору М-88 |
| --- | --- |
| Кулачковых шайб | 590 ш. |
| Клапанов впуска | 8000 шт. |
| Распорных втулок | 450 шт. |
| Поршней /изготовления зав. № 95 | 350 шт. |

Отсутствие укаааншх поковок поставило под прямую угрозу выполнение программы (2193,56).

7 января в 1942 году запорожскими моторостроителями на эвакуированном в Омск заводе №29 восстановлено серийное производство двигателей «М-88Б». В 1939–1940 гг. был создан мотор «М-88» с существенно увеличенной мощностью и двухскоростным ПЦН. Конструкция его была изменена: усилены картер, коленчатый вал, шатуны, донышко поршня изнутри выполнено «вафельным» (как у «М-25» и «М-62»), разработана оригинальная конструкция передачи к ПЦН, полностью заменены все агрегаты На моторах «М-88Б» и «М-88Ф» кроме того увеличено (для улучшения охлаждения) оребрение головки и гильзы цилиндра, усилены шатуны и поршни, пересмотрены расположение агрегатов и приводы к ним. Мотор «М-88» по мощности и номинальной удельной массе вышел на уровень зарубежных моторов этого класса. Хотя по другим удельным номинальным показателям он им существенно уступал, но имел запас по возможностям форсирования. Если сравнить его с весьма распространенным во время второй мировой войны американским «Пратт-Уитни» «R-1830» и многими другими, можно видеть, что «М-88» имел меньшие на 30–40% средние эффективное давление и литровую мощность. Поэтому завод перед самой войной создал опытные двигатели «М-89» мощностью 1300 л.с. на высоте 6000 м за счет увеличения давления наддува и степени сжатия а в 1941 г. — 18-цилиндровый мотор «М-90» взлетной мощностью 2000 л.с. Однако в связи с началом Великой Отечественной войны и срочной эвакуацией завода вопрос об освоении этих двигателей не поднимался. Более того, под сомнением была даже целесообразность восстановления на эвакуированном заводе производства освоенных уже «М-88». Однако, бомбардировщикам надо было летать, «Ил-4» шел в серии, и моторы «М-88» начали делать в Сибири в неприспособленных корпусах, часто почти под открытым небом. Жизнь показала, что это было правильно — моторы «М-88» продержались в производстве в течение всей войны. Может возникнуть вопрос, почему все остальные советские моторы обозначались инициалами главного конструктора. (А.А.Микулина — с 1939 г., остальные — с 1944 г.), а семейство «M-85»-«М-88» сохранило довоенное обозначение. Дело в том, что этими моторами поочередно занимались три главных конструктора. Под руководством С.У.Туманского в ОКБ-29 были спроектированы более мощные моторы «М-88А» и «М-88Б», основные данные которых были одинаковы, а различие определялись спецификой самолетов, на которые они ставились, в частности, мотор «М-88Б» предназначался для «ДБ-ЗФ» («Ил-4»). Этот мотор вошел в число основных двигателей, на которых воевала наша авиация во время Великой Отечественной войны. Однако моторы «М-88», как тогда говорили, «шли плохо», при испытаниях проявились многие дефекты, и моторы были сняты с производства (15002).

7 января 1942 г. — спустя три месяца после перебазирования — заводчане завода № 29 испытали первый авиадвигатель, произведенный на омской земле (23472).

7 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1116 О строительстве Чебаркульского завода авиапоковок. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 18, лл. 200, 201-210 (11012).

7 января 1942 появилось решение Правительства, которое имело большое значение для организационного становления. Именно с этого момента группа фактически и юридически заняла лидирующие позиции в системе ведомственных органов управления авиационной промышленностью и стала тем ядром, вокруг которого они начали концентрироваться (303). Тенденция к сосредоточению подразделений наркомата снова в Москве усилилась после успешного наступления советских войск зимой 1941-1942 гг. А в дальнейшем в результате происшедшей в первые шесть месяцев 1942 практически полной реэвакуации НКАП миссия московской оперативной группы оказалась выполненной и она влилась в единую организационную структуру наркомата (303).

7 января 1942 г. Решением ГКО московская группа НКАП обрела статус главной и стала организационным ядром после реэвакуации НКАП (18305).

Другие оборонные отрасли:

7 января 1942 г. была записка члена Военного совета Ленинградского фронта А.А. Жданова председателю ГКО И.В. Сталину, согласно которой «...за шесть месяцев промышленность г. Ленинграда изготовила и сдала Красной Армии... 10600 автоматов ППД». Всего в 1941-1942 гг. ленинградцы в жесточайших условиях изготовили 42870 ППД-40, которые использовались в войсках Ленинградского и Карельского фронтов (15770).

7 января 1942 года СЕКРЕТАРЮ ХАБАРОВСКОГО КРАЙКОМА ВКП(б) тов. БОРКОВУ Г.А. была подготовлена:

СПРАВКА

Переоборудование кирпичного завода №2 на производство боеприпасов- закончено.

Завод с 27/XII-42года -пущен в эксплуатацию.

В январе месяце работа завода построена с учетом выпуска в месяц 15 тыс. штук при плате в 5 тыс. шт. противотанковых мин ЯМ-5М.

СЕКРЕТАРЬ хабаровского горкома ВКП(б) подпись ДЕМКИН

Деятельность предприятий, ф.35, оп.1, д.980,л.18 (10701).

7 января 1942

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 8 лист 125 – 126

№ 187

С.СЕКРЕТНО.

ПРИКАЗ

по Наркомату Танковой Промышленности

№ 101-Мсс

от "7" января 1942 г.

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 6 января с.г. за № ГКО-1114сс о прекращении производства танков Т-50, в связи с организацией производства танков Т-60 с броней 35 мм, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору завода № 174 – т. Кацнельсон:

а) прекратить производство танков Т-50, использовав имеющиеся на заводе корпуса и дизеля;

б) немедленно приступить к организации производства узлов для танков КВ для Кировского завода, производству запасных частей для танков КВ и на специально приспособленном оборудовании организовать производство запчастей для Т-26;

в) весь специальный инструмент, приспособления, штампы, техническую документацию и пр. по танку Т-50 – сохранить.

2. Моему Заместителю и директору Кировского завода т. Зальцман в 3-дневный срок определить номенклатуру и количество подлежащих изготовлению на заводе № 174 узлов и запчастей для танков КВ и Т-26.

3. Начальнику Планового отдела т. Васину внести необходимые изменения в программу завода № 174.

4. И.о. директора завода № 173 в г. Омске т. Шор:

а) прекратить подготовку производства для танков Т-50;

б) немедленно приступить к организации производства узлов для танков Т-34 для завода № 183 и запчастей для танков Т-34;

в) начать подготовку к производству танков Т-34.

В 5-дневный срок представить мне предложения о сроках и плане производства танков Т-34.

5. Директору завода № 183 – т. Максареву:

а) немедленно направить на постоянную и временную работу на завод № 173 в г. Омск группу инженеров-производственников, технологов и конструкторов для помощи заводу № 173 в производстве узлов и деталей танков Т-34 и для подготовки производства танков Т-34;

б) немедленно направить на завод № 173 всю необходимую техническую документацию для производства танков Т-34;

в) в пятидневный срок совместно с и.о. директора т. Шор определить номенклатуру узлов и деталей танков Т-34, подлежащих изготовлению на заводе № 173, как для завода № 183, так и в запчасти, сроки выпуска и количество на январь, февраль и март месяцы.

6. Директору завода № 180 в г. Саратове – т. Суворову:

а) прекратить производство корпусов танков Т-50, доделав корпуса, имеющиеся на выходе;

б) сохранить изготовленную для корпусов Т-50 оснастку;

в) немедленно приступить к организации производства корпусов танков Т-60 для завода № 264 и к производству отдельных деталей корпуса Т-34 в помощь заводу № 264.

7. Моему Заместителю и и.о. директора завода № 264 т. Зернову:

а) немедленно передать заводу № 180 всю техническую документацию на корпус танка Т-60 и на отдельные бронедетали корпуса танка Т-34;

б) передать заводу № 180 имеющуюся оснастку для производства корпусов Т-60 и часть кадров;

в) совместно с т.т. Щербаковым С.К. и Суворовым установить сроки освоения корпусов Т-60 и план на январь, февраль и март месяцы и сообщить мне.

8. Моему Заместителю т. Носенко установить постоянный контроль за ходом перестройки заводов № 174, 173 и 180, и утвердить сроки начала выпуска новой продукции и планы производства.

Народный Комиссар Танковой Промышленности

подпись (В. Малышев) (18229).

1. Разработка, наладка и запуск в производство 23-х многошпиндельных автоматов в цехе 125 завода № 183. Срок 25/I-42 г.

2. Разработка, наладка и запуск в производство обработки на полуавтоматах 6-и деталей узлов, закрепленных за заводом № 184. Срок 5/II-42 г.

3. Разработка, наладка и запуск в производство револьверных станков на выполнение 46 операций, деталей узлов, закрепленных за заводом № 184.

1-я очередь (18 операций) Срок 10/II.

2-я очередь (28 операций) Срок 25/II.

4. Разработка, наладка, отладка и запуск в производство автоматов завода № 184. Срок 10/II-42 г.

Ответственный (Конарев)

Верно: подпись

Отп. 1 экз. (18230).

7 января 1942 г. по приказу НКЭП № 5 на базе части оборудования Московского завода «Электросвет» им. Яблочкова, эвакуированной в  г. Аша был образован электроарматурный завод «Электролуч», которому был присвоен литерный № 378 (Завод № 378 НКЭП , Завод «Электролуч» НКЭП, Ашинский светотехнический завод, ОАО «Ашинский светотехнический завод «Ашасвет», ООО «Электролуч» /456000  г. Аша Челябинской обл. ул. Ленина, 2/). Уже в 03.1942 г. завод выпустил первую продукцию- электроосветительную арматуру.

В 1950-57 г. построены новые корпуса для штамповочного, гальванического, ремонтно-механического, ремонтно-строительного, сборочного и инструментального цехов. В 1963-73 г. освоены новые производственные площадки завода, созданы инструментальная, технологическая и конструкторская службы завода, ремонтное хозяйство. Организованы испытательная и метрологическая лаборатории. Освоен выпуск взрывозащищенных и химостойких светильников. С 1968 г. начаты конструкторские разработки ТНП. В 1981 г. внедрен уникальный пресс гидромеханической вытяжки крупногабаритных отражателей. В 1990-е  г. выпускалось более 80 видов промышленных и бытовых светильников.

25.08.1992 г. Ашинский светотехнический завод преобразован в АО «Ашасвет». В 10.2003 г. на предприятии введено внешнее управление, в результате создано ООО «Электролуч».

На предприятии имелось (2000-е): 5 основных цехов, 4 вспомогательных, складской комплекс площадью 5000

м2.

Производство (2000-е): светильники: взрывозащшценные, пылевлагозащищенные, для автомобильного и железнодорожного транспорта, для станкостроения; светотехнические изделия; бытовой водонагреватель «Гольфстрим», автопечь «Урал».

Численность персонала (2000 г.)- 755 чел., (2003 г.)- 500 чел.

Гендиректор- В.М. Шировов.

Коммерческий директор (2002 г.)- В. Истомин (11982).

7 января 1942 г. на основе части оборудования завода «Электросвет» им. Яблочкова, которая был была эвакуирована в  г. Аша, по приказу НКЭП № 5 был создан завод № 378.

По приказу НКЭП от 25.03.1942 г. завод «Электросвет» был переименован в ГС завод № 691 1ГУ НКЭП (ГС московский светотехнический завод № 691 им. П.Н. Яблочкова НКЭП, Первая Московская государственная фабрика электроарматуры ВСНХ, Московский завод «Электросвет» ВСНХ, НКТП, ГС завод «Электросвет» НКМ, НКЭП, Московский завод светотехнической электроарматуры «Электросвет» им. П.Н. Яблочкова СНХ, МЭТП, ПО, МПО «Электролуч» МЭТП, ЗАО «Электролуч»/ г. Москва Фуркасовский пер. (1900-е  г.)/ /119435  г. Москва ул. Б. Пироговская, 27 тел. 248-15-14/). С 1944 г. - в 9ГУ НКЭП, с 1946 г. - в ведении Главэлектроаппарата МЭП. В 1947 г. получил начзвание «ГС московский светотехнический завод № 691 им. П.Н. Яблочкова». В 1957 г. переименован в Московский завод светотехнической электроарматуры «Электросвет» им. П.Н. Яблочкова Управления электротехнической промышленности МосгорСНХ. С 1966 г.- в ведении МЭТП. В 1973 г. на базе завода «Электросвет» было создано ПО «Электролуч», с 1987 г.- Московское ПО «Электролуч».

Производство (2002 г.): аэродромное, промышленное и бытовое осветительное оборудование.

Технический директор (2002 г.)- В.Д. Кузнецов.69

Производство: авиационные электроприборы: огни бортовые (1937), БС-42, АБ-42; лампы кабинные, сигнальные, приборы светосигнальные АСП-80, -95, реостаты, электрощиток летчика (1937), предохранители, розетки, ультрафиолетовый прибор доски летчика УФО; фара ручная РСП-150, танковый фонарь (ВОВ); шланги гибкие (1937); сопротивления (1956) (11982).

Армия:

7 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 7 января наши войска вели бои с противником на всех фронтах.

Наша часть в результате ожесточённого сражения с противником (Западный фронт) заняла железнодорожную станцию и захватила более 200 вагонов, 3 паровоза, около 1.500 авиабомб, большое количество патронов и истребила 500 солдат и офицеров противника.

Лётчики, действующие на Ленинградском фронте, в результате удачных штурмовых налётов подожгли 3 немецких ангара и авиамастерские, уничтожили 5 орудий, разбили 40 железнодорожных вагонов и истребили до 100 немецких солдат и офицеров.

Политрук Сахаров, попав в окружение немецких автоматчиков, вступил с ними в бой и истребил 8 фашистских солдат и одного офицера. Остальные в панике разбежались. В предыдущих боях тов. Сахаров уничтожил 18 немецких солдат и офицеров.

В Энский, госпиталь доставлен командир партизанского отряда донецких шахтёров тов. Б., раненный в боях с фашистскими захватчиками. Приводим краткие выписки из дневника тов. Б. о наиболее крупных боевых операциях партизанского отряда:

«25 ноября. Разведка донесла, что в городе М. в здании театра разместились на ночлег 115 штурмовиков. Ночью партизаны проникли в город, оцепили театр и истребили поголовно всю пьяную банду фашистов. Покидая город, расстреляли немецкого коменданта.

29 ноября. В 9 километрах от города М. разобрали железнодорожный путь и уничтожили 12 фашистских солдат и 6 офицеров.

1 декабря. В 3 часа утра взорвали 12 цистерн с горючим. Охрана в количестве 16 солдат полностью уничтожена.

5 декабря. Получили достоверные сведения, что в 6 часов вечера на аэродроме в пункте С. приземлились два фашистских разведывательных самолёта. Надёжные люди сообщили, что на аэродроме нет никакой вооружённой охраны. Снарядили группу бойцов для уничтожения фашистов вместе с машинами. Чтобы застигнуть врага врасплох, прибегли к хитрости. Партизаны взяли подводу с тарой, будто везут горючее к самолётам, и беспрепятственно проехали на аэродром. Убили лётчиков, сожгли их самолеты, захватили пистолеты, карты.

7 декабря. Нам дали знать, что немцы затеяли гулянку в селе Г. Мы не стали ждать приглашения—сами явились ночью. Фашисты к тому времени все перепились, и мы им устроили побоище. В эту ночь было истреблено 126 фашистов, в том числе 3 офицера. Мы захватили 10 автоматов, много боеприпасов.

12 декабря. Совершили ночной налёт на станцию Я. Здесь стоят немецкий воинский эшелон. Уничтожили 96 фашистов, взорвали 2 цистерны с горючим и захватили 14 пулемётов.

15 декабря. В село П. Приехал отряд фашистов. Начались повальные грабежи. Ночью нагрянули в село, сняли часовых и перебили свыше трёх десятков немцев.

24 декабря. На шахте И. взорвали динамитный склад.

25 декабря. На шахте Ч. взорвали 170 ящиков с патронами. Семь солдат, охранявших склад, уничтожены».

Немецко-фашистские изверги подвергают пленных бойцов и командиров Красной Армии чудовищным издевательствам, обрекают их на голодную смерть. В захваченном нашими частями приказе № 202 штаба 8 полка 34 немецкой пехотной дивизии говорится: «Вышедших из строя лошадей следует отводить на специальные пункты. Конские трупы будут служить пищей для русских военнопленных. Подобные пункты отмечаются указателем. Они имеются вдоль шоссе в Малоярославце и в деревнях Романове и Белоусово». В другом приказе штаба этого же полка, озаглавленном «Положение с обмундированием», предлагается, «не задумываясь, снимать с русских военнопленных обувь».

У убитого немецкого офицера Эвальда Хейдера найдено письмо от Герты Заммель из Тильзита, в котором она пишет: «Так много немецких солдат на равнинах России покончили счёты с жизнью. Среди них есть люди, очень близкие нам. На нашей улице почти в каждом доме кого-нибудь оплакивают».

Объявленный в Германии в конце декабря сбор тёплых вещей для немецкой армии провалился. В Берлине официально объявлено, что сроки сдачи продлены ещё на две недели. Штурмовые отряды производят в городах повальные обыски и насильно забирают у населения все тёплые вещи. Полиция и штурмовики заставляют мужчин и женщин снимать с себя даже последнее тёплое бельё, носки, фуфайки, перчатки и шапки.

Берлинское радио 6 января передало очередное бредовое сообщение о том, будто бы немецкие бомбардировщики 4 января произвели налёт на Москву, причём якобы «установлено несколько прямых попаданий бомб в главный телеграф и в одну казарму». Каждый москвич может убедиться в том, что никаких «попаданий бомб» в телеграф не было. Не пострадала также в Москве ни одна казарма. Видимо, плохи дела гитлеровских шулеров и лгунов, если они вынуждены прибегать к подобным неуклюжим и вздорным басням о якобы успешных налётах фашистской авиации на Москву.» (15002).

7 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 7 января на ряде участков фронта наши войска, продолжая отбрасывать противника на запад, вновь продвинулись вперёд, заняли несколько населённых пунктов и в числе их город Мещовск. В ходе боёв противник понёс тяжёлые потери.

За 6 января уничтожено 11 немецких самолётов. Наши потери — 2 самолёта.

За 7 января под Москвой огнём зенитной артиллерии сбито 2 немецких самолёта.

6 января одна наша авиачасть, действующая на Юго-Западном фронте, уничтожила 5 немецких танков, около 170 автомашин с пехотой и грузами, свыше 130 повозок с боеприпасами, 5 тракторов, рассеяла и частью истребила до 5 рот пехоты противника.

При взятии города Боровска наши части захватили 1.200 автомашин, 40 орудий, 5 танков, 60 миномётов, 44 пулемёта, 35 противотанковых ружей, 17.000 снарядов, 22.000 мин, 200 мотоциклов, 220 велосипедов и много других трофеев.

Наша часть, действующая на одном из участков Западного фронта, в ожесточённом бою с противником уничтожила 5 немецких танков, 4 пулемётных гнезда, 2 орудия и истребила 500 вражеских солдат и офицеров.

Разведка сообщила, что по направлению к фронту движутся два батальона противника. Артиллерийский дивизион тов. Судакова (Юго-Западный фронт) выдвинулся на передовые позиции и произвёл огневой налёт на вражеские колонны. Большинство немецких солдат было истреблено, остальные рассеяны.

На обоз Энской части, направлявшийся к передовой линии, напали 50 немецких автоматчиков. Младший лейтенант Симоновский умело организовал отпор фашистам. После короткого боя немцы бежали, оставив на дороге 30 трупов.

Партизанский отряд тов. М., действующий в одном из районов Ленинградской области, оккупированных немцами, взорвал 2 моста, уничтожил авторемонтную базу, 219 немецких автомашин, 9 тракторов, 5 полевых орудий, 4 зенитных орудия, пустил под откос воинский эшелон с боеприпасами и истребил свыше 40 немецких солдат и офицеров.

У убитого на Ленинградском фронте немецкого обер-ефрейтора Вальтера Зейбеля найдено письмо, адресованное ефрейтору Фрицу Клауг в Берлин. «Холод здесь свинский, — писал Зейбель. — Ежедневные атаки русских с участием самолётов и танков изматывают нас. Поверь, всё, что происходит здесь, выше моих сил. Многие получили нервный шок. В нашей роте осталось только 3 пулемётчика, остальные убиты и ранены. Часто спрашиваешь себя: когда же твоя очередь?».

Ниже публикуется акт о чудовищном злодеянии немецко-фашистских мерзавцев в деревне Высоково, Рузского района, Московской области.

"Акт».

18 декабря 1941 года мы, нижеподписавшиеся, политрук А.Дунин, сержант С. Семхович, красноармейцы С.Коваль и Г.Арсентьев, обнаружили на окраине деревни Высоково, Рузского района, Московской области, 14 трупов мирных жителей. После тщательного расследования и опроса местных граждан, установлено следующее: Ночью 27 ноября 1941 года неизвестным была брошена граната в дом гражданки Пелагеи Павловой, где находились немцы. Осколками гранаты один немецкий солдат был убит, а другой ранен. В ту же ночь фашисты схватили и арестовали 12 мужчин, 14-летнего подростка В.Духова, а также Пелагею Павлову. Арестованных долго пытали, истязали и мучили, а потом вывели на окраину деревни и расстреляли из пулемётов. 3 недели трупы невинно замученных граждан оставались в снегу. Фашисты не разрешали хоронить убитых. О чём и составлен настоящий акт. Политрук А.Дунин, сержант С.Семхович, красноармейцы С.Коваль и Г.Арсентьев. Акт заверил с приложением печати председатель Неверского сельсовета Дмитриев».

Быстро восстанавливается хозяйственная и культурная жизнь в городе Ростове-на-Дону и в районах области, освобождённых от немецких оккупантов. Уже приступили к работе сотни государственных и кооперативных предприятий. Пущены в действие водопровод, электроосвещение, трамваи, троллейбусы, открылись бани, торговые предприятия, кино, театры, библиотеки и читальни, начальные и средние школы, ремесленные школы. С небывалым подъёмом колхозники и колхозницы освобождённых от фашистских захватчиков районов собирают семенные фонды, ремонтируют тракторы и сельскохозяйственный инвентарь. Обучаются новые кадры трактористов и комбайнеров и в числе их много девушек.».

В последний час.

Трофеи войск юго-западного фронта за период с 1 по 6 января 1942 года.

«В боях с немецкими оккупантами войсками Юго-Западного фронта за период с 1 по 6 января 1942 года захвачены следующие трофеи: орудий — 97, танков—-11, бронемашин — 3, миномётов—32, пулемётов— 106, автоматов — 50, винтовок—326, автомашин—86, мотоциклов—86, велосипедов — 296, повозок с грузом — 79, радиостанций — 23, снарядов — 6.450 и отдельно 41 ящик со снарядами, мин — свыше 300 и отдельно 674 ящика с минами, винтовочных патронов — 309.000.

За этот же период уничтожено: 14 танков, 30 орудий, 5 самолётов, 60 станковых пулемётов, 417 автомашин, 6 автоцистерн с горючим, 510 повозок с военным грузом и два железнодорожных эшелона.

За время с 1 по 6 января немцы потеряли убитыми свыше 8 тысяч солдат и офицеров.

За это же время войсками Юго-Западного фронта освобождено от немецких оккупантов свыше 130 населённых пунктов.» (15002).

7 января в 1942 году завершилась Калининская операция: советские войска продвинулись в южном и юго-западном направлениях на 60-120 км. Завершилось контрнаступление советских войск под Москвой. Наши войска нанесли поражение войскам группы армий «Центр» и отбросили их на 100-250 км. Началась Демянская наступательная операция войск Северо-Западного фронта (генерал-лейтенант П.А.Курочкин), продолжавшаяся до 20 мая (15002).

7 января в 1942 году войска Западного фронта освободили Серпейск (15002).

7 января 1942 вышла директива Ставки о новом наступлении. Начали на Волховском севернее Новгорода на Любань силами 2-й ударной, но так и не смогли. Северо-западный встал на Старой Руссе и не смогли ликвидировать Демянскую группировку, окруженную 20 февраля (512,170).

С 7 января по 30 апреля 1942 была Любанская операция войск Волховского фронта и 54А с целью снятия блокады с Ленинграда, но так и не смогли (2438,378).

7 января в 1942 году началась Любанская наступательная операция войск Волховского (генерал армии К.А.Мерецков) и левого крыла Ленинградского фронтов (генерал-лейтенант М.С.Хозин) с целью разгромить группировку противника в районе Любань, Чудово, Финёв Луг и деблокировать Ленинград (продолжавшаяся до 30 апреля); составная часть битвы за Ленинград 1941—1944 (15002).

С 7 января по 20 мая 1942 состоялась Демянская операция - попытка окружения немцев войсками СЗФ. К 25 февраля окружили 6 дивизий, но уничтожить не смогли и те 23 апреля прорвались (2438,212).

Противник широко использовал авиацию (транспортные самолеты и бомбардировщики) для снабжения окруженных войск и особое значение имела воздушная блокада окруженного противника (518,174).

За рубежом:

7 января 1942 года состоялся первый полет Supermarine Seafire (20793).

7 января 1942 года — первый полёт палубного истребителя  Supermarine Seafire. /Великобритания/

К 1941 году стало очевидно, что  британская палубная авиация не может на равных сражаться с немецкими истребителями. В кратчайшие сроки приняли решение создать новый палубный истребитель на базе знаменитого  Supermarine Spitfire. Новый самолёт назвали Seafire (как сокращение от Sea Spitfire).

Seafire конструктивно не отличался от своего «родителя» — всё тот же низкоплан с убирающимся шасси. Был установлен посадочный крюк и крюк для катапульты, усилена конструкция центроплана и крыла, которое могло складываться. Вооружение отличалось у разных модификаций — от 2 × 20-мм пушек Hispano до 4 × 7,70-мм пулемётов + пушки + ракеты. Двигатель Rolls-Royce Merlin позволял развить скорость до  578  км/ч.

Было выпущено  2646  истребителей Seafire. Основной эксплуатант — Воздушные силы флота Великобритании. Самолёты были списаны как устаревшие в 1953 году. На сегодня сохранилось 6 экземпляров Seafire (22300).

7 января 1942 в Пенсильвании (США) лютеранская церковь отказалась от использования при богослужении немецкого языка в нарушение 114-летней традиции (4962).

7 января 1942 проходили тяжелые бои между японцами и китайцами у Чангши (2261).

7 января 1942 японцы прорвали линию обороны по реке Слим в Малайзии (2261).

7 января 1942 Ф.Д.Р. поставил перед АП США задачу производства 125 тыс. самолетов в год. Эта задача так и не была решена, т.к. специализировались на больших машинах (2886).

Авиапромышленность:

8 января 1942 г.

Из письма директора завода В.И. Засульского начальнику УОС НКВД СССР А.П. Лепилову

8 января 1942 г.

Решением ГКО СССР от 25.12.41 г. за № 1065 се. я обязан на бывшем Механическом заводе в г. Куйбышеве организовать производство бронекорпусов ИЛ-2 и других броневых частей самолетов.

Завод принят мною от Танкопрома, ранее переданный Вами совершенно не подготовленный к производству изделий весьма важного оборонного значения...

Положение завода крайне тяжелое, и нетерпимо запущено строительство цехов. Согласно технологической распланировке производства бронекорпусов, привлеченный для строительных работ 25 трест не может большевистскими темпами развернуть работу из-за отсутствия цемента, песка, огнеупорной глины, огнеупорного и красного кирпича, а также не имеет возможности из-за отсутствия жилплощади набрать рабочей силы, так как Ваш приказ о выводе лагеря к 15.01.42 г. из рабочего поселка не выполнен.

На мое обращение к зам. нач. УОС НКВД тов. Смирнову освободить лагерь, занимающий 18 бараков, столовую и баню, было дано обещание вывезти лагерь к 15.02.42 г., а 23.01.42 г. дано было распоряжение выгородить 3 барака из лагеря с тем, чтобы поместить вновь

принятых рабочих для завода.

Начальник лагеря распоряжение тов. Смирнова выгородить три барака тоже не выполнил.

Прошу дать распоряжение в короткий срок освободить лагерь от заключенных... Кроме того прошу дать распоряжение отпускать без задержки имеющиеся в Особстрое НКВД материалы, необходимые для строительно-монтажных работ.

Директор завода	Засульский

ГАСО. Ф. P-2064. On. 2. Д. 56. Л. 9 (20548).

8 января 1942 г. Из письма директора завода В.И. Засульского начальнику УОС НКВД СССР А.П. Лепилову

8 января 1942 г.

Решением ГКО СССР от 25.12.41 г. за № 1065 се. я обязан на бывшем Механическом заводе в г. Куйбышеве организовать производство бронекорпусов ИЛ-2 и других броневых частей самолетов.

Завод принят мною от Танкопрома, ранее переданный Вами совершенно не подготовленный к производству изделий весьма важного оборонного значения...

Положение завода крайне тяжелое, и нетерпимо запущено строительство цехов. Согласно технологической распланировке производства бронекорпусов, привлеченный для строительных работ 25 трест не может большевистскими темпами развернуть работу из-за отсутствия цемента, песка, огнеупорной глины, огнеупорного и красного кирпича, а также не имеет возможности из-за отсутствия жилплощади набрать рабочей силы, так как Ваш приказ о выводе лагеря к 15.01.42 г. из рабочего поселка не выполнен.

На мое обращение к зам. нач. УОС НКВД тов. Смирнову освободить лагерь, занимающий 18 бараков, столовую и баню, было дано обещание вывезти лагерь к 15.02.42 г., а 23.01.42 г. дано было распоряжение выгородить 3 барака из лагеря с тем, чтобы поместить вновь принятых рабочих для завода.

Начальник лагеря распоряжение тов. Смирнова выгородить три барака тоже не выполнил.

Прошу дать распоряжение в короткий срок освободить лагерь от заключенных... Кроме того прошу дать распоряжение отпускать без задержки имеющиеся в Особстрое НКВД материалы, необходимые для строительно-монтажных работ.

Директор завода	Засульский

ГАСО. Ф. P-2064. On. 2. Д. 56. Л. 9 (23523).

8 января 1942 года была подготовлена справка:

Завод № 95, эвакуированный в Верхнюю Салду только в декабре 1941 года приступил к частичному выпуску продукции (9151).

8 января 1942 года М. Хруничев писал письмо № Н-87 зам. председателя СНК Вознесенскому Н.А.

Завод № 95 НКАП, эвакуированный на Верхнюю Салду только в декабре 1941 года приступил к частичному выпуску продукции ………..(8620, 14)

8 января 1942 г. по приказу НКАП № 6 от на месте эвакуированного завода № 33 НКАП организованы ремонтные мастерские № 33 в 4ГУ НКАП для ремонта моторных агрегатов (численность-43 чел.). Начальник мастерских- Н.В. Козлов. Осуществлялся ремонт приборов и производство зажигательных бомб.

В соответствии с постановлением ГКО № 1335с от 24.02.1942 г. и приказом № 157с от 27.02.1942 г. на базе мастерских создан новый агрегатный завод для производства авиационных карбюраторов. Для организации завода из Перми переведены обратно в Москву часть оборудования и личного состава. По приказу № 230с от 24.03.1942 г. новому заводу присвоено наименование ГС завод № 315 НКАП при 4ГУ.

По приказу НКАП № 122с от 27.02.1943 г. заводу № 315 НКАП переданы оборудование и личный состав филиала завода № 25, расположенного на территории опытного завода ЦИАМ.

По приказам № 171с от 8.03.1944 г. и № 206сс от 21.03.1944 г. для расширения производства в состав завода № 315 влит завод № 487 НКАП вместе с ОКБ-487. Его территория числилась как площадка № 2 завода № 315. В 08.1945 г. она была отдана заводу № 476 НКАП.

Производство карбюраторов.

После войны выпускал топливную аппаратуру для ТРД (топливные насосы, форсунки, распределители, баростаторы, регуляторы). Принимало участие в программе создания ОК «Буран».

С 1.05.1956 г. завод передан в 3ГУ. В начале 1970-х г. на базе ММЗ «Знамя революции» создано ПО, в которое вошли также МЗ «Знамя», Гаврилов-Ямский машиностроительный завод (сначала был филиалом), Алтуфьевский филиал завода. С 1994 г.- ОАО «МПО им. И.И. Румянцева». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Производство (2004 г.): гидравлические системы топливопитания и управления авиационными ГТД; агрегаты и устройства управления ГТД; средства электрогидроавтоматики для управления металлургическим, прессовым, горнорудным оборудованием, дорожно-транспортными и строительными машинами.

Численность персонала (1.01.2003 г.)- 2217 чел.

Директор (06.1942-43 г.)- А.М. Сильнов, (02(05).1943 г.-)- А.С. Субботин, И.Д. Соломонович, (11.1945-54 г.)- Г.Д. Брусникин (затем- директор завода № 43), Кононенко, Ю.Н. Смирнов, (1963-92 г.)- И.И. Румянцев. Гендиректор (-1998-2004 г.-)- В.И. Дидилов.49

Гл. инженер (1943 г.)- С.А. Громов, (2002 г.)- А.А. Пискунов.

Зам. гендиректора по коммерции и ВЭС (2002 г.)- Л.М. Халфун.69

Гл. конструктор (06.1943-84 г.)- Ф.А. Коротков.

Производство: карбюраторы К-38, К-105Ф, -БП для М-105, АК-82БП, АК-90БП для АШ-82, К-107БП для М-107, К-85, К-87, АК-88Б, К-42БП; агрегаты дозировки топлива АДТ-10 для РД-10, АДТ-20 для РД-20; топливная аппаратура для АЧ-30Б, РД-500, АМ-3М, РД-45Ф, ВК-1, РД-9, НК-12, Р15Б; САР 59А для РД-33 (1978-).

ГС Завод № 315 НКАП, завод № 315-33 МАП, ММЗ, ММПО «Знамя революции», Машиностроительное ПО (МПО) им. И.И. Румянцева, ОАО «МПО им. И.И. Румянцева»

г. Москва ул. Н. Масловка, 33

125015 г. Москва, ул. М. Расковой, 34 тел. 285-39-80, 964-83-43

ОКБ-315-33 НКАП, МАП, ОКБ-315 МАП, ГКАТ, МАКБ (Московское агрегатное) "Темп", НПП «ЭГА», АООТ, ОАО «ЭГА»

125015 г. Москва ул. Правды, 23 тел. 285-99-65

По приказу № 896с от 19.12.1942 г. на заводе № 315 было образовано ОКБ из местных кадров для создания новых карбюраторов. Гл. конструктором назначен Н.Г. Гладченко (до этого работал на заводе № 20). Далее по приказу № 136с от 8.03.1943 г. ОКБ было укреплено кадрами и оборудованием ОКБ завода № 33 и ОКБ завода № 20 НКАП. Далее на заводе создана база по агрегатам питания авиадвигателей для развития данных работ. Для этого по приказу № 336с от 3.06.1943 г. образовано единое ОКБ-315-33 НКАП на базе ОКБ завода № 33 и ОКБ завода № 315. Гл. конструктором ОКБ и обоих заводов назначен Ф.А. Коротков.

Для помощи серийному производству на заводе № 33 организован филиал ОКБ-315-33 (в 1957 г. филиал преобразован в самостоятельное ОКБ-33 МАП).

По приказу № 280с от 6.07.1945 г. филиал ОКБ завода № 55 при заводе № 315 по агрегатам топливопитания дизелей в полном составе передан в состав ОКБ-315-33 как отдел.

По приказу № 438с от 8.07.1946 г. в составе ОКБ-315-33 образован КО по аппаратуре топливопитания реактивных двигателей (начальник- Н.И. Макаров).

В 1945 г. создан первый отечественный карбюратор с непосредственным впрыском ВК-4 для АШ-73ТК. С 1946 г. началась разработка аппаратуры топливопитания для ТРД и ПВРД. В начале 1950-х г. начались работы по созданию командно-топливных агрегатов (КТА) для ТВД.

В 1957 г. ОКБ-315-33 переименовано в ОКБ-315. В 1963 г. на базе ОКБ-315 вновь создается объединенное ОКБ-315-33 с Пермским филиалом на заводе № 33. С 1967 г. ОКБ-315-33 переименовано в МАКБ «Темп». С 1992 г. получило название НПП «Электронно-гидравлической автоматики («ЭГА»). В 2002 г. входит в ММПП «Салют». По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

С 1965 г.- разработка многофункциональной системы автоматического регулирования (САР) для Ту-144, в которую, помимо регулирования основного и форсажного контуров, волши агрегаты регулирования компрессора и соплового аппарата. Принимало участие в программе создания ОК «Буран».

Работы (2002 г.): создание электронных гидравлических, гидромеханических систем питания и регулирования для авиационных и наземных ГТД; плунжерные, центробежные и шестеренные насосы.

Численность персонала (2002 г.)- 900 чел.

Гл. конструктор (12.1942 г.-)- Н.Г. Гладченко, А.А. Артемьев, (06.1943-84 г.)- Ф.А. Коротков (до этого- гл. конструктор завода № 33), (1984-2004 г.-)- В.И. Зазулов.

Ответственный руководитель (1963-84 г.)- Ф.А. Коротков. Гендиректор (1993-2004 г.-)- В.И. Зазулов.

1-й зам. гл. конструктора (2002 г.)- А.Л. Аршавский. Зам. гл. конструктора (06.1943 г.-)- Н.Г. Гладченко, (06.1943 г.-)- А.А. Артемьев; по дизельной аппаратуре (07.1945 г.-)- Н.И. Макаров; по аппаратуре ТРД (07.1946 г.-)- Н.И. Макаров; (1974-84 г.)- В.И. Зазулов.49

Зам. гендиректора (2002 г.)- С.Н. Ломовицкий.

Создано: карбюраторы К-35, К-87, К-105, К-38, АК-88, АК-63; АДТ-10 для РД-10, АДТ-20 для РД-20; регулятор оборотов ТНА и регулятор подачи топлива для РД-012, часовой механизм отсечки топлива для РД-036; КТА для НК-12; часовое устройство для РСЗО "Вихрь" (1958), насос-регулятор НР-22 (1966); САР для Ту-144; САР 59А для РД-33, САР для АЛ-31Ф; регулятор подачи водорода в ГПВРД (программа "Орел") (1990-е).

Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат», ОАО «ГМЗ «Агат»

152240 г. Гаврилов-Ям Ярославской обл. пр. Машиностроителей, 1 тел. 23-264 gmzagat.ru

Создан в 1968 г. Являлся филиалом ММЗ «Знамя революции». С начала 1970-х по начало 1990-х г. входил в ПО «Знамя революции». Входит в состав ММПП «Салют» с 04.2003 г. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Численность персонала (2002 г.)- 787 чел.

Гендиректор (-2002-05 г.-)- В.Н. Корытов.

Технический директор (2002 г.)- А.А. Николаев.

Зам. гендиректора: по по маркетингу и финансам (2002 г.)- Н.И. Кружков; по снабжению и транспорту (2002 г.)- Л.И. Новожилова.

Члены совета директоров (23.04.2004 г.-)- В.Н. Корытов, В.И. Брылев, Н.И. Бирук, Ю.С. Елисеев, М.А. Скворцов, С.И. Грачев, И.Н. Горбаткина, А.Ю. Трубкин, С.М. Федотов.

Производство: (2004 г.) топливорегулирующая аппаратура авиационных ГТД (регулятор топлива РТ-8У, ограничители: оборотов ОГ-8-4, ОГВ-25, скорости ОС-2, степени сжатия ОСС-86; распределители топлива: РТФ-59Б, РТ-59И, РТФ-31А, РТО-55; клапаны: сброса и останова КСО-59А, предохранительный ПК-88; насосы центробежные ДЦН-82, ДЦН-78, ДЦН-80; автомат управления АДУ-2С); гидроаппаратура для грузоподъемной, дорожно-строительной и коммунальной техники; разработка системы запуска ГТУ; мотоблоки «Салют-5» для сельского хозяйства (10776).

8 января 1942 г. по приказу № 6 от на месте эвакуированного завода № 33 НКАП организованы ремонтные мастерские № 33 в 4ГУ НКАП для ремонта моторных агрегатов (численность-43 чел.). Начальник мастерских- Н.В. Козлов. Осуществлялся ремонт приборов и производство зажигательных бомб.

В соответствии с пост. ГКО № 1335с от 24.02.1942 г. и приказом № 157с от 27.02.1942 г. на базе мастерских создан новый агрегатный завод для производства авиационных карбюраторов. Для организации завода из Перми переведены обратно в Москву часть оборудования и личного состава. По приказу № 230с от 24.03.1942 г. новому заводу присвоено наименование ГС завод № 315 НКАП при 4ГУ (ГС Завод № 315 НКАП, Завод № 315-33 НКАП, МАП, ММЗ, ММПО «Знамя революции», Машиностроительное ПО (МПО) им. И.И. Румянцева, ОАО «МПО им. И.И. Румянцева» /г. Москва ул. Н. Масловка, 33/ /127015  г. Москва ул. М. Расковой, 34 тел. 685-39-80, 964-83-43/). В 06.1942 г. - завод № 315-33.

По приказу НКАП № 122с от 27.02.1943 г. заводу № 315 НКАП переданы оборудование и личный состав филиала завода № 25, расположенного на территории опытного завода ЦИАМ.

По приказам № 171с от 8.03.1944 г. и № 206сс от 21.03.1944 г. для расширения производства в состав завода № 315 влит завод № 487 НКАП вместе с ОКБ-487. Его территория числилась как площадка № 2 завода № 315. В 08.1945 г. она была отдана заводу № 476 НКАП.

Производство карбюраторов.

После войны выпускал топливную аппаратуру для ТРД (топливные насосы, форсунки, распределители, баростаторы, регуляторы). Принимало участие в программе создания ОК «Буран».

С 1.05.1956 г. завод передан в ЗГУ. В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР.

С середины 1960-х  г. проведена реконструкция предприятия: построены сборочно-испытательный комплекс, автоматизированное гальваническое производство; выведено на окраину города заготовительное производство с кузнечно-прессовым, автоматным и заготовительным цехами. С 1969 г. начато освоение программного оборудования, станков с ЧПУ.

В начале 1970-х  г. на базе ММЗ «Знамя революции» создано ПО, в которое вошли также МЗ «Знамя», Гаврилов-Ямский машиностроительный завод (сначала был филиалом), Алтуфьевский филиал завода (был в 2000 г.). С 1994 г. - ОАО «МПО им. И.И. Румянцева». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Производство (2004 г.): гидравлические системы топливопитания и управления авиационными ГТД; агрегаты и устройства управления ГТД; средства электрогидроавтоматики для управления металлургическим, прессовым, горнорудным оборудованием, дорожно-транспортными и строительными машинами.

Численность персонала (1.01.2003 г.)- 2217 чел.

Директор (06.1942-43 г.)- А.М. Сильнов, (02(05). 1943 г.-)- А.С. Субботин, И.Д. Соломонович, (11.1945-54 г.)-  Г.Д. Брусникин (затем- директор завода № 43), Кононенко, Ю.Н. Смирнов, (1963-92 г.)- И.И. Румянцев. Гендиректор (1992-2005 г.-> В.И. Дидилов,49 (2005 г.-)- Л.М. Халфун.

Гл. инженер (1943 г.)- С.А. Громов, (2002 г.)- А.А. Пискунов.

Зам. гендиректора по коммерции и ВЭС (2002 г.)- JI.M. Халфун.69

Гл. конструктор (06.1943-84 г.)- Ф.А. Короткое.

Производство: карбюраторы: К-38, К-105Ф, -БП для М-105, АК-82БП, АК-90БП для АШ-82, К-107БП для М-107, К-85, К-87, АК-88Б, К-42БП; агрегаты дозировки топлива АДТ-10 для РД-10, АДТ-20 для РД-20; насосы: плунжерные для ВК-1; топливная аппаратура для АЧ-ЗОБ, РД-500, АМ-ЗМ, РД-45Ф, ВК-1, РД-9, НК-12, Р15Б, Д- 436; САР 59А для РД-33 (1978-); 50-мм мины (1942).

ОКБ-315-33 НКАП, МАП, ОКБ-315 МАП, ГКАТ, Московское агрегатное КБ (МАКБ) «Темп», НПП «Электронно-гидравлическая автоматика (ЭГА)», АООТ, ОАО «НПП «ЭГА» /127015  г. Москва ул. Правды, 23 тел. 685-91-40/

По приказу № 896с от 19.12.1942 г. на заводе № 315 было образовано ОКБ из местных кадров для создания новых карбюраторов. Гл. конструктором назначен Н. Г. Гладченко (до этого работал на заводе № 20). Далее по приказу № 136с от 8.03.1943 г. ОКБ было укреплено кадрами и оборудованием ОКБ завода № 33 и ОКБ завода № 20 НКАП. Далее на заводе создана база по агрегатам питания авиадвигателей для развития данных работ. Для этого по приказу № 336с от 3.06.1943 г. образовано единое ОКБ-315-33 НКАП на базе ОКБ завода № 33 и ОКБ завода № 315. Гл. конструктором ОКБ и обоих заводов назначен Ф.А. Короткое.

Для помощи серийному производству на заводе № 33 организован филиал ОКБ-315-33 (в 1957 г. филиал преобразован в самостоятельное ОКБ-3 3 МАП).

По приказу № 280с от 6.07.1945 г. филиал ОКБ завода № 55 при заводе № 315 по агрегатам топливопитания дизелей в полном составе передан в состав ОКБ-315-33 как отдел.

По приказу № 438с от 8.07.1946 г. в составе ОКБ-315-33 образован КО по аппаратуре топливопитания реактивных двигателей (начальник- Н.И. Макаров).

В 1945 г. создан первый отечественный карбюратор с непосредственным впрыском ВК-4 для АШ-73ТК. С 1946 г. началась разработка аппаратуры топливопитания для ТРД и ПВРД. В начале 1950-х  г. начались работы по созданию командно-топливных агрегатов (КТА) для ТВ Д.

В 1957 г. ОКБ-315-33 переименовано в ОКБ-315. В 08.1957 г.- в ведении ЗГУ МАП. В 1963 г. на базе ОКБ-315 вновь создается объединенное ОКБ-315-33 с Пермским филиалом на заводе № 33. С 1967 г. ОКБ-315-33 переименовано в МАКБ «Темп». С 1992(1) г. получило название НПП «Электронно-гидравлической автоматики («ЭГА»). В 2002 г. входит в ММПП «Салют». По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

С 1965 г. - разработка многофункциональной системы автоматического регулирования (САР) для Ту-144, в которую, помимо регулирования основного и форсажного контуров, вошли агрегаты регулирования компрессора и соплового аппарата. Принимало участие в программе создания ОК «Буран».

Работы (2002 г.): создание электронных гидравлических, гидромеханических систем питания и регулирования для авиационных и наземных ГТД; плунжерные, центробежные и шестеренные насосы.

Численность персонала (2002 г.)- 900 чел.

Гл. конструктор (12.1942 г.-)- Н. Г. Гладченко, А.А. Артемьев, (06.1943-84 г.)- Ф.А. Короткое {24.07.1908-88}, (1984-2004 г.-> В.И. Зазулов, (2004-05 г.-)-А.Л. Аршавский {4.12.1953-}.

1-й зам. гл. конструктора (2002 г.)- A.JL Аршавский. Зам. гл. конструктора (06.1943 г.-)- Н. Г. Гладченко, (06.1943 г.-)- А.А. Артемьев; по дизельной аппаратуре (07.1945 г.-)- Н.И. Макаров; по аппаратуре ТРД (07.1946 г.-)- Н.И. Макаров; (1974-84 г.)- В.И. Зазулов.49

i Ответственный руководитель (1963-84 г.)- Ф.А. Коротков. Директор (1984-93 г.)- В.И. Зазулов. Гендиректор (1993-2004 г.)- В.И. Зазулов, (2004-05 г.-)- А.Л. Аршавский.

Зам. гендиректора (2002 г.)- С.Н. Ломовицкий.69

Ведущие конструкторы: С.И. Пресняков, Д.М. Сегаль.

Создано: карбюраторы К-35, К-87, К-105, К-38, АК-88, АК-63; АДТ-10 для РД-10, АДТ-20 для РД-20; регулятор оборотов ТНА и регулятор подачи топлива для РД-012, часовой механизм отсечки топлива для РД- 036; КТА для НК-12; часовое устройство для РСЗО «Вихрь» (1958), насос-регулятор НР-22 (1966); насос- регулятор и форсажный насос для АЛ-21Ф; САР для Ту-144 (1965); CAP 59А для РД-33, САР для АЛ-31Ф, САР- 8А, -25, -40, -47, -53, -55, -57 (1963-80); САУ-31, -32, -59, -79, -86 (1971-90), САУ-1700 для РД-1700; агрегаты РЧВ-14, РЧВ-22 РР-15, РР-19, ДК-15, ДК-19, НР-63, «470» для РК «Гранит», «Метеорит», «Болид», Н-1, «Энергия-Буран»; регулятор подачи водорода в ГПВРД (программа «Орел») (1990-е); САУ силовых приводов для газоперекачивающих станций.101

Гаврилов-Ямский машиностроительный завод (ГМЗ) «Агат», ОАО «ГМЗ «Агат» /152240  г. Гаврилов-Ям Ярославской обл. пр. Машиностроителей, 1 тел. 23-264/

Создан в 1968 г. Являлся филиалом ММЗ «Знамя революции». С начала 1970-х по начало 1990-х  г. входил в ПО «Знамя революции». Входит в состав ММПП «Салют» с 04.2003 г. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Численность персонала (2002 г.)- 787 чел.69

Гендиректор (-2002-05 г.-)- В.Н. Корытов.

Технический директор (2002 г.)- А.А. Николаев.

Зам. гендиректора: по по маркетингу и финансам (2002 г.)- Н.И. Кружков; по снабжению и транспорту (2002 г.)- Л.И. Новожилова.

Производство: (2004 г.) топливорегулирующая аппаратура авиационных ГТД: регулятор топлива РТ-8У, ограничители: оборотов ОГ-8-4, ОГВ-25, скорости ОС-2, степени сжатия ОСС-86; распределители топлива: РТФ-59Б, РТ-59И, РТФ-31А, РТО-55; клапаны: сброса и останова КСО-59А, предохранительный ПК-88; насосы центробежные ДЦН-82, ДЦН-78, ДЦН-80; автомат управления АДУ-2С; агрегаты управления механизации компрессора АУМК-29, АУМК-89, стоп-кран СК-29; гидроаппаратура для грузоподъемной, дорожно- строительной и коммунальной техники; разработка системы запуска ГТУ; мотоблоки «Салют-5» для сельского хозяйства (11982).

Другие оборонные отрасли:

С 8 по 22 января 1942 года, во время согласования чертежей танка Т-34 для его производства на СТЗ в 1942 текущем году, руководство завода предлагало введение бесструнного крепления. Однако в протоколе рассмотрения, подписанного 22 января 1942 года ведущим инженером БТУ ГАБТУ КА по танку Агриков чертежи на такое крепление не были утверждены. Предполагалось, что и было оговорено со Сталинградским тракторным заводом, установить такие бортовые передачи на трех - четырех танках, находящихся в учебных частях Сталинграда, и провести их испытание. Вопрос о введении в серийное производство бесструнного крепления должен был решаться только при получении положительных результатов испытаний и утверждения их ГАБТУ КА и наркоматом танковой промышленности (12217).

8 января 1942 года было подготовлено заключение о КВ-7, подписанном помощником начальника 4-го отделения 3-го отдела БТУ КА майором Гороховым:

«Ознакомившись с установкой и стрельбой из нее, считаю, что данный вид вооружения для танковых войск неприемлем по следующим соображениям:

1. Для борьбы с танками установка беспомощна, так как маневренность огнем слишком мала, угол поворота всего 15° в обе стороны.

2. Для борьбы с ДОТами и ДЗОТами также не может быть использована, так как маломощна по своим баллистическим качествам и разрушительной силе снаряда.

Считаю, что целесообразнее иметь установку такого типа крупного калибра, примерно 152-мм орудия, которое было установлено на танк КВ-2— Ml О» (17484).

8 января 1942 года впервые было сказано о том, что КВ-7 достоин более мощного орудия.

В конце декабря 1941 года на заводские испытания вышел опытный штурмовой танк КВ-7. Необычная машина не имела вращающейся башни, вместо нее появилась рубка. Также штурмовой танк отличался строенной установкой двух 45-мм пушек и одной 76-мм пушки ЗИС-5. Предполагалось, что САУ будет вести залповый огонь. На первых же испытаниях стало понятно, что идея строенной установки оказалась не особо удачной. Другой вопрос в том, что с самого начала строенная установка вела себя неудовлетворительно. По результатам испытаний было решено заменить строенную установку на спаренную, с двумя 76-мм пушками ЗИС-5. Но одновременно начались работы по созданию иной машины, также с использованием базы КВ-7. Позже она получила обозначение У-18 (23889).

8 января 1942 года помощник начальника 4-го отделения 3-го отдела БТУ КА майор Горохов в письме предложил поставить в рубку КВ-7 чего помощнее, а именно 152-мм гаубицу М-10. Впрочем, этот вариант отмели почти сразу. М-10 имела ряд недостатков, кроме того, ее производство уже прекратилось. Тут же вылезла необходимость борьбы с вражескими ДОТ-ами, а М-10 годилась для поражения бетонных надолбов, да ДОТ-ов среднего класса. В результате быстро появилась альтернатива в виде 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20. До того эта система не мелькала как потенциальное вооружение САУ. Между тем, характеристики орудия были очень приличными. К тому же, в отличие от БР-2, МЛ-20 находилась в крупной серии (23889).

8 января 1942 г. вышел ПРИКАЗ НКО № 3 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЦЕННЫХ ОБРАЗЦОВ ВСЕХ ВИДОВ ТРОФЕЙНОГО ИМУЩЕСТВА

В целях организации изучения, усовершенствования и внедрения в промышленное производство наиболее ценных образцов всех видов трофейного вооружения приказываю:

1. Военным советам фронтов и армий через начальников родов войск немедленно направлять образцы трофейного вооружения в пункты по указанию начальников главных и центральных управлений НКО.

2. Начальникам главных и центральных управлений НКО в подведомственных им научно-исследовательских институтах, технических комитетах, научных советах, артиллерийском комитете Главного артиллерийского управления и в военных академиях организовать изучение трофейного вооружения.

3. С наиболее ценными образцами трофейного вооружения знакомить соответствующие отрасли нашей промышленности.

4. Выявленные в процессе изучения новейшие образцы вооружения подвергать соответствующим испытаниям и после заключения о пригодности того или другого образца к использованию в Красной Армии входить в правительство с ходатайством о принятии на вооружение.

Зам. Народного комиссара обороны СССР генерал-полковник артиллерии ВОРОНОВ (9844).

8 января 1942 года вышел приказ № 11с НКБ (Челябинск).

Принятый от Наркомата танковой промышленности Саратовский станкостроительный завод включить в число действующих предприятий НКБ и присвоить заводу № 311. Подчинить завод 4 Гл. управлению.

Принятый от Наркомата танковой промышленности Акмолинский станкостроительный завод включить в число действующих предприятий НКБ и присвоить заводу № 317. Подчинить завод 4 Гл. управлению.

Приказ НКБ № 128 от 13 июля 1939 года, касающийся Дальневосточного и Коломенского строительства отменить (5753, 71).

8 января 1942 года вышел приказ № 9с НКБ (Челябинск).

Передать 5-му Гл. управлению НКБ для организации производства 45 мм гильз Тарный завод комбината № 392.

Присвоить Кемеровскому бывшему Тарному заводу № 325.

Приказ НКБ № 255с от 31 октября 1939 года отменить (5753, 50).

Армия:

8 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро

«В течение ночи на 8 января наши войска вели бои с противником на всех фронтах.

Наша часть, действующая на одном из участков Западного фронта, за один день боёв освободила от немцев 6 населённых пунктов и нанесла большой урон противнику. Только в пункте М., занятом нашими бойцами, обнаружено до 400 трупов вражеских солдат и офицеров, большинство из которых — финны. На другом участке фронта батальон пьяных фашистских солдат предпринял психическую атаку, но был полностью уничтожен огнём нашей артиллерии.

Танковый экипаж лейтенанта Алекшина в одном из боёв уничтожил 3 немецких танка, 5 пулемётных гнёзд, 4 миномёта и расстрелял большую группу автоматчиков противника.

Автоматчики лейтенанта Дмитриева в бою за деревню Н. (Западный фронт) истребили около 200 вражеских солдат.

В одном из боёв наша рота (Калининский фронт) попала под сильный пулемётный огонь одного из вражеских ДЗОТов. Герой-красноармеец тов. Подерин подкрался к ДЗОТу и своим телом закрыл амбразуру. Пулемёт замолк. Рота перешла в атаку и разгромила врага.

Советские партизаны, действующие в тылу немецких захватчиков, наносят урон не только наземным войскам врага, но и его авиации. Это вынуждены признать и сами фашисты. Вот, например, выписка из приказа за № 35 по 16 германской армии: «Ввиду того, что партизаны усилили свою деятельность против самолётов в тылу, приказываю курьерам при своих полётах избегать бездорожных участков местности и, по возможности, летать вдоль больших дорог».

Пленный ефрейтор 26 артполка 26 немецкой пехотной дивизии Марекес на допросе заявил: «За время войны 26 дивизия потеряла до 70 процентов личного состава. Особенно тяжёлые потери понёс 77 пехотный полк. Многие роты этого полка насчитывают всего-навсего по 15 солдат. По мере увеличения потерь растёт недовольство и возмущение солдат войной».

Отступая из села Мазикино, немецко-фашистские изверги сожгли все хаты, а крестьян, пытавшихся тушить пожар, расстреливали. У крестьянки этого села Шмаковой Д. М. немцы сожгли четырёх детей. В селе Мясоедово гитлеровцы загнали в сарай 12 женщин, изнасиловали и расстреляли их.

Рабочие и инженерно-технические работники промышленных предприятий ведут борьбу за экономию государственных средств и материалов. Коллектив Карагандинской шахты № 26, снизив себестоимость угля, сэкономил 458 тысяч рублей. На нефтяных промыслах Охи (Сахалинская область) реализованы десятки рационализаторских предложений, дающих много тысяч рублей экономии. На кожевенных заводах Азербайджанской ССР для жировки кож применяли дорогостоящие растительный и животный жиры. Только на одном заводе ежедневно расходовалось не меньше 20 килограммов жиров. Технологии кожзавода № 1 Петроян и Ашрафян нашли способ получения синтетического жира из нефти. Производство одного килограмма этого жира обходится всего в 40 копеек. За год завод №1 получит около 200 тысяч рублей экономии.» (15003).

8 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 8 января на ряде участков фронта наши войска продолжали наступление, ликвидируя попытки противника закрепиться на новых оборонительных рубежах. Наши части вновь продвинулись вперёд и заняли несколько населённых пунктов.

За 6 января уничтожено не 11 немецких самолётов, как об этом сообщалось ранее, а 23 немецких самолёта.

За 7 января уничтожено 11 немецких самолётов. Наши потери — 4 самолёта.

7 января части нашей авиации уничтожили 12 немецких танков, 460 автомашин с пехотой и грузами, 7 орудий с прислугой, свыше 210 повозок с боеприпасами, автоцистерну с горючим, взорвали склад боеприпасов, сожгли 30 железнодорожных вагонов, разрушили в ряде мест железнодорожное полотно, рассеяли и частью истребили до 6 батальонов пехоты противника.

Наша часть, действующая на одном из участков Западного фронта, за день боёв с противником освободила 19 населённых пунктов и захватила 3 немецких тяжёлых танка, 4 орудия, 36 автомашин, 5 тягачей, 2 прицепа, много пулемётов, автоматов и винтовок. На другом участке фронта наши бойцы, выбив немцев из железнодорожной станции, захватили большие трофеи: 11 орудий, 6 пулемётов, 300 велосипедов, 1.000 снарядов, железнодорожный эшелон с электрооборудованием и танками.

Подразделение тов. Синючкина, действующее на одном из участков Ленинградского фронта, проникнув в тыл противника, неожиданно напало на одну из частей фашистов. Истребив несколько десятков вражеских солдат и офицеров, наши бойцы захватили 13 пулемётов, 2 миномёта и 50 винтовок.

Командир взвода автоматчиков тов. Бирюков в последнем бою забросал гранатами 3 вражеских блиндажа и расстрелял из автомата пытавшихся спастись бегством немецких солдат. Всего в этом бою тов. Бирюков истребил 16 фашистов.

Активно действует в тылу у противника в одном из районов Харьковской области партизанский отряд под командованием тов. Н. Незаметно пробравшись в село, занятое немцами, партизаны подожгли сарай, в котором находилось много фашистских солдат, а также хранились боеприпасы. Гитлеровцы, спасаясь от огня, стали выбегать из сарая и попали под меткие пули партизан. Десятки немцев погибли от взрыва боеприпасов. На другой день славные советские патриоты, напав на немецкий отряд, уничтожили 10 солдат и офицеров. В конце декабря партизанский отряд проник в город Харьков и взорвал на улице Дзержинского дом, в котором находились немецкие офицеры. В результате взрыва уничтожены немецкий генерал и 9 офицеров.

Немецкие солдаты, брошенные Гитлером на убой под огонь советских войск, мёрзнущие в своей летней, рваной эрзац-одежде, всё более охотно читают советские листовки. Наши листовки немецкие солдаты отправляют в своих письмах в Германию. Всё это приняло такие размеры, что немецкое командование вынуждено издавать по этому поводу специальные приказы. Так, в приказе штаба 80 пехотного полка 34 немецкой пехотной дивизии, захваченном нашими войсками, говорится: «При проверке полевой почты в письмах были обнаружены русские листовки. Кто пересылает таким способом листовки, является распространителем пропаганды и подлежит суровому наказанию. Всеми силами следует воспрепятствовать пересылке русских листовок в Германию».

Немецкий ефрейтор Ганс Штеммер недавно писал своему брату ефрейтору Максу Штеммеру: «За последнее время русские задали нам жару. Они всё время атакуют нас. Многие наши исчезли: они, наверное, в плену. Якоб Венгер и Людвиг Шмидт убиты. Брат Шмидта Зепп тоже погиб. Как видишь, у нас здесь то же самое, что и у вас...».

В посёлке Чудово, Ленинградской области, немцы разместили пленных красноармейцев в свинарнике бывшего свиносовхоза. Сюда же согнали они и местное население. В помещении нет стёкол и дверей. Согнанных сюда советских людей не кормят. Здесь ежедневно умирает от голода несколько человек.

Масло, закупленное Финляндией в Дании, по распоряжению из Берлина отправлено в Германию. В результате такого грабежа гитлеровцев с каждым днём усиливается голод среди населения Финляндии. Во многих городах прекращена выдача населению какого бы то ни было продовольствия. В гор. Куопио за последнюю неделю умерло голодной смертью 18 детей.» (15003).

8 января в 1942 году войска правого крыла Северо-Западного фронта, продвинувшись более чем на 50 км, вышли к Старой Руссе (15003).

8 января в 1942 году началось общее наступление Красной армии по всей линии советско-германского фронта. Было разбито около 50 фашистских дивизий, немецкие войска были вынуждены на некоторых участках отступить на 400 км. Советские войска освободили города Торопец и Можайск (20 января), Сухиничи (20 января), Юхнов (5 марта), осуществили глубокий прорыв и окружили города Холм (22 января - 5 мая) и Демянск (18 января - 28 апреля). Освобождение Московской области от фашистских захватчиков

8 января в 1942 году началась Ржевско-Вяземская наступательная операция войск Калининского (И.С.Конев) и Западного (Г.К.Жуков) фронтов при содействии Северо-Западного и Брянского фронтов (завершилась 20 апреля). Составная часть общего наступления советских войск зимой 1941-1942 гг., имевшая цель завершить разгром немецко-фашистской группы армий "Центр". Битва за Ржев, длившаяся 14 месяцев (освобожден 3 марта 1943 г.), оказалась самым продолжительным сражением Второй мировой войны

8 января в 1942 году началась Сычевско-Вяземская наступательная операция войск Калининского фронта (продолжалась до 20 апреля, часть Ржевско-Вяземской операции) (15003).

8 января в 1942 году войска Северо-Западного фронта (генерал-лейтенант П.А.Курочкин) начали Демянскую наступательную операцию. В ходе операции, завершившейся 20 мая, советские войска окружили старорусскую и демянскую группировки противника, по завершить их уничтожение не смогли (15003).

8 января 1942 советская армия начала всеобщее контрнаступление, длившееся до апреля (4962).

January 8, 1942: On the Northern front in Russia, the Red Army begins an offensive near Lake Ilmen (3819).

C 8 января по 20 апреля 1942 была Ржевско-Вяземская операция и продвинулись на 80-250 км, но из-за нехватки танков окружить противника не удалось. Потери немцев были 330 тыс. (2443,74).

8 января 1942 начал наступление Калининский фронт на Вязьму, а 9 и 10 января 1942 Западный фронт на Холм и Великие Луки и на Гжатск. Завязли. Не взяли Вязьму (512,174).

В ходе Ржевско-Вяземской операции января-апреля 1942 была проведена вяземская воздушно-десантная операция с десантированием 4-го ВДК - самая крупная в ходе войны, когда было выброшено около 10 тыс. десантников. Часть десантников вместе с кавалеристами П.А.Белова прорвалась в тыл и воевала до июня 1942 (3013).

C 8 января 1942 наступали КФ (И.С.Конев) и ЗФ (Г.К.Жуков) при поддержке войск СЗФ (П.А.Курочкин) и БФ (Я.Т.Червиченко). Завершилась 20 апреля, противника отбросили на 80-250 км, полностью освободив МО и Тульскую область. Группа армий Центр потеряла 330 тыс. чел. (3398,17).

8-9 января 1942 года переброшена южная польская группа (5 чел.), всего переброшено 11 человек: Новотко, Картин (радист), Александрович, Мицал, Слива, Каменецкая, Ковальчик, Паплинский, Сконецкий, Малоец, Финдер (8983).

Жизнь и внутренняя политика:

8 января 1942 г. Постановлением Верховного суда СССР судам было предложено квалифицировать кражи личного имущества граждан при отягчающих обстоятельствах как бандитизм (11121).

8 января 1942 г. Пленума Верховного Суда СССР признал, что кражи личного имущества граждан во время воздушных налетов врага, при оставлении населенного пункта в связи с появлением или приближением врага являлись кражами с отягчающими обстоятельствами, по своему характеру и по повышенной опасности подпадали под признаки кражи, совершенной во время пожара, наводнения или иного общественного бедствия, и должны были квалифицироваться по соответствующей статье Уголовного кодекса. Если же подобные кражи были совершены группой лиц, либо совершены неоднократно, или лицами, ранее судимыми за кражу, а также при особо отягчающих обстоятельствах, они должны были квалифицироваться как бандитизм (17460).

Внешняя политика:

8 января 1942 года было отправлено:

И. В. СТАЛИН У. ЧЕРЧИЛЛЮ *

Благодарю за послание и проявляемую Вами заботу о хорошем развитии советско-американских отношений. Статья в “Правде”, на которую Вы ссылаетесь, отнюдь не имеет официального характера и, конечно, не направлена на какие-либо другие цели, кроме общих для наших стран интересов борьбы с агрессией. Со своей стороны Советское Правительство делает и, конечно, будет делать все возможное для дальнейшего укрепления советско-американских отношений (7430).

За рубежом:

8 января 1942 г Роммель был вынужден отступить от Агедабии (2261).

Авиапромышленность:

9 января 1942 г. за проявленную близорукость и непонимание текущего момента был снят с должности первый секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б) М.Я. Канунников, а вместо него назначен бывший секретарь Воронежского обкома ВКП(б) В.Д. Никитин, который прекрасно знал особенности работы авиационных заводов и их нужды и, что было очень важно, имел хорошо налаженные рабочие отношения с руководящим составом и партийной организацией завода № 18 - головного по выпуску Ил-2.

Еще через пару дней руководители куйбышевских авиазаводов с новой площадки были приглашены в обком ВКП(б), где Никитин провел с ними конструктивное совещание по выработке совместных решений, направленных на мобилизацию заводских коллективов и местных органов управления для резкого увеличения выпуска самолетов Ил-2 (23346).

9 января 1942 г. в ходе восковых испытаний ракетно-бронебойных снарядов РБС-82, РБС-132 и ракетно-осколочно-фугасных РОФС-132 на базе 47-й авиадивизии Западного фронта летчики 312-го штурмового авиаполка подполковника Поморцева, которые проходили в период с 22 ноября 1941 г. по 22 января 1942 г., Капитан Заноздра в боевом вылете атаковал четыре танка с дистанции 600 м на пологом пикировании под углом 5-6° со скоростью 370 км/ч. Разрывы снарядов взметнулись в районе цели в радиусе 50 м. Обтекаемая фраза «характер поражения заметить не удалось» и в этот раз, похоже, свидетельствовала о большой скорости носителя и малой боеприпаса. Младшему лейтенанту Балашову в этом вылете повезло больше. Он отстрелялся по колонне автомашин и гужевых повозок с дистанции 700 м на пикировании под углом 3-5° со скоростью 350 км/ч. Его попадание вызвало большой взрыв, уничтоживший весь транспорт в колонне на протяжении 50 м. Обломки автомобилей взлетали на высоту до 70 м.

В тот же день состоялся и боевой вылет командира звена старшего лейтенанта Баранова. С юго-восточного направления он атаковшт железнодорожный состав, находившийся на станции под погрузкой. Первый залп из двух снарядов с дистанции 1000 м пришелся по погрузочной площадке, где скопилось большое количество танков и автомашин. Остальные пять снарядов летчик выпустил по вагонам, отметив прямые попадания в цель. «Вагоны разлетались в щепки, а в двух из них произошел сильный взрыв, сопровождавшийся облаком дыма». Всего уничтожено восемь вагонов (11402).

9 января 1942 г. ходе войсковых испытаний (вторых по счету) реактивных снарядов РБС-82, РБС-132 и РОФС-132 в 47-й сад капитан Заноздра 4 снарядами РОФС-132 с дистанции 600 м под углом планирования 5—6° атаковал 4 немецких танка. Разрывы снарядов были в радиусе 50 м. Характер поражения заметить не удалось.

В этот же день младший лейтенант Балашов вел стрельбу снарядами РОФС-132 по колонне автомашин и повозок с дистанции 700 м. Снаряды упали посреди дороги, по которой двигалась автоколонна, и вызвали большой взрыв. Силой взрыва обломки от автомашин подбросило на высоту до 70 м. Движение по дороге разорвалось метров на пятьдесят.

9 января 1942 г. старший лейтенант Баранов выпустил по железнодорожному составу 7 РОФС-132. Атаку летчик произвел с юго-востока от железной дороги, а погрузка вагонов шла с северной стороны. Первый залп из 2 снарядов был выполнен с дистанции 1000 м, снаряды прошли над вагонами и разорвались на площадке, где в ожидании погрузки скопилось большое количество автомашин и танков. Остальные 5 снарядов летчик выпустил непосредственно по вагонам и добился прямых попаданий. Всего было разбито 8 вагонов. В 2 вагонах произошел сильный взрыв, сопровождавшийся облаком дыма, другие же вагоны разлетелись в щепки.

11 января 1942 Балашов нанес удар по скоплению автомашин и живой силы в населенном пункте. Условия стрельбы те же, как и в предыдущем вылете. Силой взрыва в центре скопления автомашин крупные части машин подбросило выше самолета, а стоящий вблизи дом частично разрушился и загорелся.

12 января 1942 стрельба РСами велась Балашовым также по скоплению живой силы и техники. Автомашины стояли замаскированными около домов, а людской состав, по-видимому, находился в домах. В результате прямых попаданий в дома последние разлетались в щепки и возникали пожары. Столб дыма и пыли поднялся над местами взрыва метров на тридцать.

В этот же день старший лейтенант Баранов атаковал колонну автомашин и гужевого транспорта немцев вблизи одного из населенных пунктов. По докладу летчика, было уничтожено около 15 подвод и автомашин с прислугой.

Два реактивных снаряда летчик выпустил по колонне гужевого транспорта в составе до 35 подвод. Снаряды попали в середину колонны. По-видимому, в повозках были боеприпасы, так как произошел сильный взрыв и в воздух взлетели обломки повозок, куски лошадей и людей. Боясь повреждения самолета, Баранову пришлось резко «взять горку». Один РС был выпущен по дому, где скопилось много солдат противника. От прямого попадания дом совершенно развалился и загорелся, обломки взлетели на высоту до 50 м. Остальными снарядами были атакованы автомашины, которые разлетались в щепки и горели.

В этот же день капитан Фомин снарядами РОФС-132 с высоты 15—20 м с дистанции 500— 450 м произвел эффектную стрельбу по скоплению автомашин в деревне. Летчик наблюдал сильные взрывы, черный дым и летящие обломки автомашин. Например, колесо от автомашины взлетело в воздух на высоту до 80 м примерно в 200 м впереди самолета, чтобы избежать столкновения, капитану пришлось отвернуть в сторону. По-видимому, снаряд попал в машину с боеприпасами.

13 января 1942 г. лейтенант Коротков вел стрельбу реактивными снарядами по населенному пункту и автомашинам в нем. Им было отмечено, что при попадании снаряда в деревянный дом последний разрушается и немедленно загорается, автомашины превращаются в обломки, которые взлетают выше самолета, и при стрельбе с малой дистанции возможно повреждение самолета.

В отчете о войсковых испытаниях реактивных снарядов РБС-82, РБС-132 и РОФС-132 в боевых условиях летный состав 47-й сад сделал следующие выводы:

«1) РБС-82 является мощным оружием истребительной авиации для поражения танков, бронемашин, бронепоездов и других объектов, имеющих броневое покрытие до 50 мм. Применение целесообразно на пикировании с углом не менее 60° или на планировании с углами до 15°. Наличие РБС-82 делает самолет-истребитель мощным орудием для борьбы с танками противника;

2) РБС-132 является мощным огневым средством для поражения бронированных целей противника стрельбой с самолетов штурмовиков и бомбардировщиков с горизонтального, планирующего или пикирующего полета. В число этих целей могут входить: тяжелые танки, бронепоезда, батареи береговой обороны, морские и речные суда, имеющие бронирование до 75 мм, а также полевые бетонированные сооружения и каменные строения гражданского типа. Самолет Ил-2, вооруженный РБС-132, будет являться мощным штурмовиком для действия по бронированным и сильно укрепленным целям;

3) РОФС-132 является мощным снарядом осколочно-фугасного действия. Применение его на самолете Ил-2 в 8—10 раз увеличивает его огневую мощь в сравнении с применением штатного РС-82 и в 3—4 раза со штатным РС-132;

4) установить точное количество пораженных целей не было возможности. Летчики, летавшие с РБС-82, отмечали прямые попадания в танки, дома и автомашины. Со слов летчиков, летавших с РБС-132, можно считать, что выведено из строя не менее 20 танков, 35—40 автомашин и разрушено несколько строений, используемых противником. По единодушному заключению летчиков, летавших с РОФС-132, действие этого снаряда у цели исключительно сильное и превосходящее «все ожидания». Действием РОФС-132 противнику нанесен большой ущерб;

5) метеорологические условия и обстановка на фронте не позволили полностью использовать ракетные бронебойные снаряды. Ввиду отсутствия скоплений бронетанковых сил противника на отведенном участке фронта не было возможности широко применять РБС и по инициативе оперативной группы в 47 АД были применены РОФС-132.

За время работы израсходовано: РБС-82 — 60 шт., РБС-132 — 80 шт., РОФС-132 — 200 шт.» (17500).

С 9 января по 22 февраля 1942 проходили испытания первого опытного экз. тяжелого грузового планера (25 чел., 76 мм пушка с расчетом или танкетка К-27 с экипажем) Л.П.Курбалы КГ - Курбала-грузовой. Вед. л был В.П.Федоров и летали на этом двухбалочном, сделанный на основе проекта двухбалочного ДБ Л.П.Курбалы планере, в Сталинграде на деревообрабатываюбщем (тарном) заводе (94,82).

9 января 1942 вышел приказ НКАП N 24с об организации производства 103 на заводе 22 (1526,18).

9 января 1942 закончились гос. испытания Ер-2 с АМ-37 в НИИ ВВС, которые шли с 20 сентября 1941. У машины было усиленное шасси - 1250х400 вместо 1000-350 и крупнокалиберные пулеметы, а также бронирование кабины стрелков. Испытания окончились с положительной оценкой. дальность с 1000 - 2500 км (2391,10).

9 января 1942 года. 8 часов вечера. Петляков в своем кабинете совместно со своим заместителем А.М.Изаксоном и начальником опытно-конструкторского отдела обсуждали вопросы модификации самолета ПЕ-2. В ходе разговора главного конструктора вызвали для переговоров по "ВЧ" связи. Петляков, возвратившись, был взволнован и сообщил, что получил указание явиться в Москву в связи с решением вопроса о новом моторе. Своим коллегам он сказал, что не может прибыть к наркому с результатами испытаний, а к его теоретическим выкладкам не смогут отнестись с должным доверием (11313).

С 9 января по 22 февраля 1942 г. на аэродроме под Сталинградом проходили испытания опытного планера К-Г Курбылы. Летал В.П. Фёдоров. Буксировал планер ТБ-3. Испытания сразу же осложнились поломками, доработками, исправлениями производственного брака и корректировками проекта. Обнаружилась недостаточная прочность некоторых узлов.

В результате проведенных испытаний выяснили, что летные данные К-Г не соответствуют техническим требованиям из-за недостаточной прочности и пере- тяжеления конструкции. Однако благодаря возможности транспортирования тяжелых грузов, которой не было у других советских планеров, К-Г рекомендовали к серийному производству, конечно, после устранения всех замечаний (12300).

9 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1117 О поставке штамповок заводам Наркомавиапрома в 1942 году и I квартале 1942 г. и о мероприятиях по восстановлению и вводу в действие ковочных и штамповочных молотов. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 1-4, 5-18 (11012).

9 января 1942 года по приказу НКАП № 25с на площадях эвакуированных заводов №№ 219 и 120 началось восстановление производства цветного литья и изготовление авиаколес.

Приказом НКАП № 92с от 13 февраля 1943 года на заводе № 219 было создано ОКБ по проектированию авиаколес и тормозных устройств к ним.

Приказом НКАП № 113 от 15 марта 1946 года ОКБ было выделено из состава завода № 219 в самостоятельный завод № 279, которому выделена от завода территория.

Директора:

Вержинский Ю.И. – с мая 1937 года по октябрь 1937 года

Калинин А.А. – с октября 1937 года по январь 1938 года

Першин В.Г. – с января 1938 года по апрель 1941 года

Жихарев И.А. – с апреля 1941 года по март 1951 года

Лысов П.Н. – с марта 1951 года.

Директор – П. Лысов

Адрес: Балашиха, ст. Горенки или Москва, шоссе Энтузиастов 20-й км, дер. Горенки

Производственный профиль завода – литейно-механический завод по производству крупногабаритного цветного фасонного литья из алюминиевых и магниевых сплавов и авиаколес с управлением (9840).

Другие оборонные отрасли:

9 января 1942 года в связи с большим объемом опытных работ по созданию новых образцов КВ и совершенствованию серийных машин, главный конструктор ЧКЗ Ж. Котин обратился с письмом к наркому танковой промышленности В. Малышеву с просьбой разрешить:

"1) Создать при Кировском заводе Уральского комбината тяжелых танков центральный опытно-конструкторский отдел Наркомтанкпрома по тяжелым и средним танкам и дизель-моторам к ним;

2) Передать бывший опытный завод ЧТЗ под производственно-эксперементальную базу".

Предложение Ж. Котина получила поддержку и 23 марта 1942 года на основании приказа по НКТП № 116 сс в Челябинске на базе бывшего опытного завода ЧТЗ и эвакуированного Харьковского станкостроительного завода им. Молотова создается опытный танко-моторный завод № 100 с его непосредственным подчинением наркомату танковой промышленности. Директором завода № 100 назначили Н. Ворошилова, главным инженером Н. Синева, главным конструктором А. Ермолаева, главным технологом Л. Кабардина. Новый завод расположился на площади в 7 гектаров между ЧКЗ и заводом № 200 в непосредственной близости от них.

Задачи, поставленные перед заводом № 100 были следующие:

"1. Проведение опытных работ, связанных с усовершенствованием, модернизацией и изготовлением новых образцов танков и моторов к ним и их доводка.

2. Испытание серийных машин и их агрегатов для выявления их качества и тактико-технической характеристики.

3. Изучение и обобщение опыта иностранной и отечественной техники для использования его в конструкциях наших танков и их агрегатах.

4. Изыскание заменителей горючих и смазочных материалов, разработка инструкций по их применению и эксплуатации".

Для этих целей завод имел свою производственную базу - литейный, кузнечно-термический, механический и инструментальный цеха (181 единица станочного оборудования). Всего на заводе работало чуть больше тысячи человек (1159 по состоянию на 1 июня 1942 года) (11056).

9 января 1942 года начальник ГАБТУ КА Федоренко направил в адрес Берии, который заведовал, в том числе, и вооружением, письмо следующего содержания:

“Главным конструктором завода №92 генерал-майором технических войск тов. Грабиным установлено отечественное вооружение в 2-х английских танках “Матильда” и “Валентин”.

В танке “Валентин”, вместо английской 40 мм пушки и 7,92 мм пулемета, установлены наша 45 мм танковая пушка и пулемет ДТ.

Опытные образцы проходили испытания на заводе №92 в г. Горький и показывались в Москве.

На основании личного осмотра и материалов испытаний, считаю перевооружение английских танков нецелесообразным по следующим соображениям:

1. Танк “Валентин”

45 мм танковая пушка по бронепробиваемости практически равноценна английской 40 мм, а поэтому имеет полный смысл для этого танка использовать английское вооружение, а свое беречь для отечественных машин.

2. Танк “Матильда”

Установка 76 мм танковой пушки выполнена неудовлетворительно. В башне тесно и работать экипажу неудобно. Для установки 76 мм пушки требуются капитальные переделки в машине, а поэтому в танке “Матильда” также целесообразно оставить существующее вооружение.

В данное время боеприпасами английские танки обеспечены. Даже в случае недостатка английских снарядов будет более правильным наладить их производство у себя, тем более что снаряд к 40 мм пушке представляет цельную болванку с трассером, чем ставить в английском танке наше вооружение”.

Насчёт поставок боеприпасов Федоренко не лукавил. В самом конце ноября 1941 года началась бурная переписка между ГАБТУ КА и британской военной миссией в СССР, которую в 1941–42 годах возглавлял генерал Фрэнк Ноэль Мейсон-Макфарлейн (в переписке фигурирует под фамилией Макфарлан). 5 декабря состоялась личная встреча Мейсона-Макфарлейна с Федоренко в Москве.

По итогам переговоров многие проблемы с поставками английских танков удалось в значительной степени разрешить. Для начала, англичане в систему охлаждения вместо воды стали заливать этиленгликоль. Чтобы незамерзающую смесь не сливали, на борта танков наносились соответствующие надписи на русском языке. Одновременно стали использоваться более устойчивые к морозам сорта смазки, что также положительно сказалось на зимней эксплуатации танков.

Объём поставляемых из Великобритании боеприпасов был увеличен до 671 выстрела на танк, то есть почти до 10 боекомплектов. Наконец, наряду с обычными машинами, оснащёнными 2-фунтовыми пушками, была организована поставка танков Matilda IIICS, вооружённых 3-дюймовой (76 мм) гаубицей. У неё не было бронебойных снарядов, зато имелись осколочно-фугасные и дымовые. Партия Matilda IIICS прибыла 20 декабря 1941 года вместе с конвоем PQ-6. Этим же конвоем пришли и первые Matilda IV, машины самого массового типа «Матильд» из числа поставлявшихся англичанами. Всего в Советский Союз их было отправлено 915 штук (и еще 156 Matilda IVCS).

Впрочем, на деле причины, по которым работы по перевооружению «Матильды» оказались отменены, надо искать в другой плоскости. Во-первых, инициатором перевооружения выступила не ГАБТУ, а Главное артиллерийское управление (ГАУ). Очень непростые взаимоотношения этих двух ведомств вполне могли оказать влияние на конечный итог работ.

Кроме того, Федоренко мог быть совсем не в восторге от того, что в качестве изготовителя комплектов для перевооружения английских танков должен был выступать завод №112. Предприятие с большим трудом осваивало выпуск Т-34 и только в декабре 1941 года, наконец, здесь удалось преодолеть планку в 100 выпущенных танков за месяц. Но всё ещё имели место проблемы с качеством продукции. Загружать завод №112 в такой ответственный момент ещё чем-то означало сорвать выпуск столь нужных фронту Т-34.

Да и с пушкой ЗИС-5 в тот момент было не всё гладко: их едва хватало для обеспечения выпуска отечественных КВ-1. Таким образом, у Федоренко были веские основания высказаться против проекта перевооружения «Матильды» на Ф-96.

Отмена перевооружения «Матильды», несмотря на имевшиеся объективные проблемы, всё же оказалась большой ошибкой. Уже к весне 1942 года 2-фунтовая пушка стала почти бесполезной против немецких танков. Эффективно бороться она могла в основном против машин лёгкого типа, а средние танки с лобовой бронёй 50 мм были для неё непробиваемы. Слабое вооружение, к слову, стало одной из причин, почему англичане сняли танки Matilda с вооружения.

Установка пушки Ф-96 могла значительно повысить огневую мощь танка, не говоря уже о том, что в её боекомплекте появлялся осколочно-фугасный боеприпас. Жалобы на его отсутствие шли от экипажей «Матильд» до самого конца их эксплуатации (17662).

9 января 1942 от маршала Федоренко, начальника ГАБТУ КА, последовал отрицательный вердикт в отношении перевооруженного на ЗИС-5 (в таком варианте пушку назвали Ф-96) танк Матильда. Он сослался на тесноту внутри машины, но на самом деле вердикт начальника ГАБТУ КА имел ряд других причин. Первая - в ГАБТУ явно не хотели, чтобы завод №112 загружали чем-то кроме Т-34. Вторая - производство ЗИС-5 и в начале января 1942 года находилось в сложном состоянии. Ситуация улучшилась только после запуска производства орудий на заводе №8 в Свердловске. Третья - даже если завод №112 загрузили выпуском деталей, требовалось растолкать ремзавод, который бы производил такое перевооружение. Не факт, что БТРЗ №82 таким стал бы заниматься. Наконец, еще в декабре 1941 года англичане решили проблему с запчастями. В СССР пошли и запасные стволы, и куда больше снарядов (в расчете на 10 боекомплектов), также с конвоем PQ-6 прибыли первые Matilda III CS. В результате особого смысла в перевооружении не имелось. Вместе с тем, переделка на Ф-34 (новая установка вооружения, с креплением на болтах, была введена на заводе №183) вполне могла решить проблему. Но... после всех описанных процессов необходимости в этом не имелось. Хотя войска просили усилить вооружение танка, или хотя бы внедрить осколочно-фугасные снаряды (22545).

9 января 1942 года бронеавтомобиль ГАЗ, получивший обозначение БА-64, опробовали на ходу. Поскольку башню смонтировать не успели, пулемет ДТ разместили на открытой турели в верхнем люке. На следующий день машину показали К.Е.Ворошилову (3862).

9 января 1942 г. ГАЗ был изготовлен опытный образец БА-64-125. В январе того же года бронеавтомобиль БА-64-125 прошел заводские испытания, с 21 по 23 февраля - полигонные испытания на Софринском полигоне и полигоне завода № 8. Ведущим инженером машины был Г.М. Вассермап (10703).

9 января 1942 года ГАЗ-64-125 совершил первый пробег. Новый бронеавтомобиль изготавливался на базе полноприводного автомобиля ГАЗ-64, производство которого началось в августе 1941 года. Для установки бронекорпуса шасси пришлось переработать – изменить расположение педалей, рычагов, установить амортизатор от ГАЗ М-1 и торсионный стабилизатор боковой устойчивости на задней подвеске, установить бензобак повышенной емкости, несколько укоротить раму и т.д. Корпус машины сваривался из 15 мм бронелистов, установленных под большими углами наклона к вертикали для лучшей пулестойкости. Форма бронекорпуса во многом была заимствована от ЛБ-62 и немецкого броневика Sd. Kfz. 221. Для посадки экипажа (водитель и командир) в бортах корпуса имелись две двери. Наблюдение за дорогой водитель вел через небольшой лючок в лобовом листе корпуса со смотровой щелью, закрытой стеклоблоком «Триплекс» от танка Т-60. Вооружение – пулемет ДТ – размещалось во вращающейся восьмигранной башне, которая крепилась к тумбе, установленной на полу машины. Боекомплект состоял из 20 магазинов к пулемету (1260 патронов). Установка пулемета обеспечивала ведение огня как по наземным, так и по воздушным целям (угол возвышения 75 градусов). Башня не имела крыши, а закрывалась сверху откидными противогранатными сетками (по типу немецких бронемашин Sd. Kfz. 221 и Sd. Kfz .222). Для наблюдения за полем боя командир, находящийся в башне, имел в своем распоряжении две смотровые щели со стеклами «Триплекс» в правом и левом бортах. Бронеавтомобиль оборудовался радиостанцией РБ со штыревой антенной. Броневик имел характерные черты машины, изготовленной в тяжелое военное время – минимум контрольных приборов на щитке водителя (спидометр и аэротермометр), упрощенное электрооборудование (например, была только одна передняя фара), только самый необходимый ЗИП (15218).

9 января 1942 г. были подготовлены СООБРАЖЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА ГАБТУ В НКВТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗАКАЗОВ НА ГРУЗОВЫЕ ИМПОРТНЫЕ АВТОМАШИНЫ

Заместитель председателя в/о «Техноимпорта» обратился в ГАБТУ КА с просьбой сообщить:

1) необходимое соотношение 1,5 тонных, 2,5 тонных и 3-х тонных грузовиков, закупаемых в Америке;

2) имеется ли потребность в 5-ти тонных и более тяжелых грузовиках;

3) какой процент из закупаемых грузовиков желательно иметь со всеми ведущими колесами. Докладываю, что при заказе автомашин крайне желательно отказаться от значительной много-марочности, что имеет место в данное время, так как затрудняет эксплуатацию, снабжение запчастями и ремонт автомашин. Необходимо количество различных марок грузовых автомашин ограничить 3-4 типами.

При оформлении заказов на грузовые автомобили желательно соблюдать следующее соотношение в тоннаже: 2-х тонных машин — 20%, 2,5-3-х тонных — 70%, более 5 тонных и более тяжелых грузовых автомашин — 10%.

Не менее 80% всех закупаемых машин желательно получить со всеми ведущими колесами.

Прошу Ваших распоряжений.

Зам. начальника ГАБТУ КА генерал-майор технических войск Лебедев

Военный комиссар ГАБТУ КА армейский комиссар 2 ранга Бирюков

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11386. Д. 123. Л. 5. Копия (11211).

9 января 1942 года было сообщение военпреда Бирюкова своему начальнику бригадному инженеру Лейкину о том, как обстояли дела в Уфе.

«Филиал Щелковского завода № 191 находится на крекингзаводе в 20-25 км. от Уфы. Завод начал прибывать с конца ноября и еще не прибыл до сегодняшнего дня.

На сегодняшний день прибыло 11 вагонов оборудования и 10 вагонов с людьми. В пути еще находится 15 вагонов оборудования.

Завод прибыл некомплектно. Работать с прибывшим оборудованием не может. После прибытия 15 вагонов оборудования завод может организовать шесть линеек. Четыре линейки стеклянных – из них одна для малогабаритных ламп типа СО-241, СО-243 и др., а остальные для нормальных бариевых ламп.

Есть еще две линейки металлических ламп. Помещение – бывшая школа. Под производство годится.

Предполагаемый срок пуска – неопределенный. Ждут прибытия оборудования и постройки газопровода длиною 1 км. В Наркомате решается вопрос о дальнейшем его существовании. Есть варианты вернуть его в Москву на территорию Электрозавода. Директор считает необходимым отправить в Москву только часть или даже оставить завод здесь. Завод имеет небольшое количество незавершенки и готовых изделий, но и это малое количество распределяет сам нарком.

На заводе есть военпред ВМФ. Военпредов ГУС КА нет» (17424).

9 января 1942 Военный совет фронта постановил возложить подготовку кораблей КБФ к боевым действиям в весенне-летний период на судостроительные заводы Ленинграда, при активном участии личного состава кораблей. В связи с этим 19 тыс. рабочих и ИТР были освобождены от всех видов трудовой и воинской повинности (10671).

Армия:

9 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 9 января наши войска вели бои с противником на всех фронтах.

Наша часть, действующая на одном из участков Западного фронта, ведя ожесточённые бои с противником, овладела 4 населёнными пунктами и захватила трофеи: 19 пулемётов, пушку, 2 миномёта, 160 винтовок, 8.000 патронов, 5 радиостанций и много другого военного имущества. На другом участке фронта часть тов. Селезнёва выбила противника из 3 населённых пунктов, разгромила штаб немецкого батальона, уничтожила 2 танка и захватила орудие, миномёт, 27 пулемётов, 3 мотоцикла, 8.000 снарядов. На поле боя осталось около 300 трупов вражеских солдат и офицеров.

При взятии города Мещовска нашими бойцами, по предварительным подсчётам, захвачено 16 орудий, 1.000 снарядов, 13 автомашин, 20 мотоциклов, много пулемётов, винтовок и другого военного имущества. Истреблено 2 батальона пехоты противника.

Бойцы тов. Бияка (Ленинградский фронт) за 5 дней боевых действий в тылу у противника уничтожили 20 вражеских автомашин, 10 повозок с боеприпасами и истребили 250 немецких солдат и офицеров.

Расчёты противотанковых орудий старшего сержанта Лушникова, сержантов Краснобородкина и Емельянова за один день подбили 3 вражеских танка. В тот же день, выкатив своё орудие на открытую огневую позицию, тов. Лушников и наводчик Якименко прямой наводкой уничтожили свыше 40 вражеских солдат и 4 станковых пулемёта.

Лыжный партизанский отряд тов. К., действующий в одном из районов Ленинградской области, оккупированных немцами, за 10 дней взорвал на ряде участков железнодорожное полотно, пустил под откос два воинских эшелона с военным грузом, уничтожил вражескую автоколонну и несколько десятков немецких солдат. В деревне К. отряд атаковал немецкое подразделение. Выбежавших из домов фашистов партизаны расстреливали из автоматов. Возле деревни С. партизаны напали на финский карательный отряд. Во время перестрелки партизаны истребили 22 белофинских солдат.

Немецкий солдат Рихард Биркнер сообщает в письме своим родителям, проживающим в городе Мюнстере: «Список убитых солдат каждый день увеличивается. Три раза нам присылали пополнения, но они уже истреблены, и у нас опять большой недокомплект. Теперь мы уже перестали получать резервистов. Видимо, действительно наши резервы исчерпываются. Я думаю, что мы все погибнем здесь».

Солдату Иоганну пишет его знакомая из Мюленбаха: «... В Мюленбахе всех призвали. Здесь будто всё вымерло...» Солату Иозефу сообщает его знакомая Рези Мюльбауэр из Ветцельберга: «...Столько народу уже поплатилось жизнью. У нас никого не осталось, одни только пленные — французы и поляки...».

В деревне Червинная Лука, Ленинградской области, немецкие бандиты схватили 5 ни в чём не повинных крестьян, в том числе 58-летнего Евдокимова. Фашисты всячески издевались над своими жертвами, заставили их приготовить для себя петли, а потом повесили.

Немецкие и итальянские оккупанты продолжают вывозить из Греции продовольствие, табак и вино. В стране царит голод. С января по всей Греции вновь уменьшена норма выдачи хлеба. 3 января в греческом порту Салоники портовые рабочие отказались грузить продовольствие на германский пароход. В связи с этим произошли столкновения между рабочими и оккупантами.» (15004).

9 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро

«В течение 9 января на ряде участков фронта наши войска, преодолевая сопротивление противника и нанося ему удары, продолжали продвигаться вперёд и заняли несколько населённых пунктов, в числе их г. Мосальск, Детчино, Серпейск. Немецкие войска несут тяжёлые потери.

За 8 января уничтожено 19 немецких самолётов. Наши потери — 5 самолётов.

Нашими кораблями в Баренцовом море потоплен транспорт противника.

8 января части нашей авиации уничтожили 7 немецких танков, бронемашину, свыше 750 автомашин с пехотой и грузами, 38 орудий с прислугой, 475 повозок с боеприпасами, 3 трактора, 9 зенитно-пулемётных точек, 7 автоцистерн с горючим, сожгли 47 железнодорожных вагонов, взорвали 2 склада боеприпасов, рассеяли и частью истребили 7 батальонов пехоты противника.

Наша часть, действующая на одном из участков Западного фронта, за один день боёв с противником заняла два населённых пункта и захватила 2 орудия, миномёт, несколько пулемётов и большое количество боеприпасов. Истреблено около 100 немецких солдат и офицеров. На другом участке противник, пытаясь остановить наступление наших частей, перешёл в контратаку. Подпустив немцев на близкое расстояние, наши бойцы открыли по ним ураганный пулемётный огонь. Оставив на поле боя около 300 убитых солдат, немцы отступили. В результате сражения, длившегося весь день, наша часть заняла 3 населённых пункта и захватила 6 орудий, 14 пулемётов, 3 миномёта, 16 автомашин и другие трофеи.

Одна из частей тов. Федюнинского за два дня боёв уничтожила 7 вражеских блиндажей, 5 огневых точек, истребила 200 солдат и офицеров противника и разгромила штаб 291 немецкой пехотной дивизии. Захвачены важные документы. Взяты трофеи: 2 орудия, 2 трактора, несколько автомашин, 200 мин и другое военное имущество.

Береговая артиллерия Балтийского флота подавила 5 немецких тяжёлых орудийных батарей.

Старший адъютант первого батальона одной нашей части тов. Левченко в бою за населённый пункт с группой бойцов в 15 человек обратил в паническое бегство роту противника. Тов. Левченко лично уничтожил 13 немцев, в том числе 3 офицеров.

Замечательный подвиг совершил тульский партизан тов. Р. Ночью он пробрался в расположение крупной немецкой части и сделал отводку от телефонного провода, идущего из вражеского штаба на передовые позиции. Отводку тов. Р. соединил с телефонной станцией нашей части. Таким образом удалось выяснить планы немецкого командования на этом участке фронта. Определив наиболее уязвимые пункты вражеской обороны, наша часть пошла в атаку и в тот же день заняла село Д. Противник бежал, оставив в селе много вооружения и боеприпасов.

Немецкий военнопленный обер-ефрейтор 1 полка дивизии СС «Мёртвая голова» Вернер Зальбек рассказал, что он до ноября был шофёром во втором взводе пропаганды, приданном дивизии «Мёртвая голова», и был свидетелем того, как стряпались лживые «известия с фронта». Зальбек сообщил: «У Луги мы 3 недели топтались на одном месте, а наши корреспонденты писали каждый день о быстром продвижении вперёд. Взвод пропаганды фабрикует фальшивки, фальсифицирует факты. Когда мы занимали какой-либо населённый пункт, фотографы по приказу командира взвода обер-лейтенанта Рюле с помощью солдат сгоняли местных жителей к полуразрушенным постройкам или нежилым домам. Здесь жителей раздевали, напяливали на них тряпьё и приказывали им занимать позу по усмотрению фотографов. Эти снимки немедля отсылались в Германию для опубликования в газетах со следующей подписью: «Так живут в России».

У немецкого ефрейтора Иоганна Хауэра найдено письмо от матери из Штадлерна. В письме, между прочим, говорится: «...Макс Шурлер был уволен по болезни желудка, но теперь он опять получил повестку. Когда в армию берут здоровых молодых людей, это мне понятно. Когда же в армию массами сгоняют стариков, калек и больных, этого я никак понять не могу».

Пленный солдат 9 пехотного полка 7 финской пехотной дивизии Хоупонен сообщил, что в Хельсинки и в других городах Финляндии драки между финскими и немецкими солдатами стали обычным явлением. Во время столкновений, нередко заканчивающихся убийством немцев, население городов деятельно помогает финским солдатам бить гитлеровцев.

В ряде городов и селений Франции немецкие оккупационные власти опубликовали категорическое предписание всему населению немедленно под угрозой военно-полевого суда сдать все тёплые вещи. Отряды штурмовиков врываются в квартиры и насильно забирают зимнюю одежду, тёплое бельё, меха, одеяла. Фашисты останавливают на улицах прохожих и снимают с них перчатки, шапки и тёплую одежду. В городе Бетюн оккупанты застрелили трёх французов, отказавшихся отдать фашистам тёплые шарфы и перчатки.

Трудящиеся Армении внесли в фонд обороны СССР 14.290 тысяч рублей, 1.320 граммов золота, 150 килограммов серебра. Колхозники Армении сдали в фонд обороны 5.590 центнеров мяса, 4.260 килограммов шерсти и 41.690 пудов зерна.» (15004).

С 9 января по 6 февраля 1942 была Торопецко-Холмская операция и продвинулись на 250 км обойдя с юга демянскую и с запада ржевско-вяземскую группировки (2443,197).

9 января в 1942 году началась Торопецко-Холмская наступательная операция войск левого крыла Северо-Западного (генерал-лейтенант П.А.Курочкин) и правого крыла Калининского фронтов, продолжавшаяся до 6 февраля (15004).

9 января в 1942 году войсками Калининского (генерал-полковник И.С.Конев) и Западного (генерал армии Г.К.Жуков) фронтов при поддержке части войск Северо-Западного (генерал-лейтенант П.А.Курочкин) и Брянского (генерал- полковник Я.Т.Черевиченко) фронтов началась Ржевско-Вяземская наступательная операция. В ходе операции, завершившейся 20 апреля, советские войска отбросили противника на 80—250 км, полностью освободили от оккупантов Московскую и Тульскую области. Противостоящая советским войскам группа армий «Центр» потеряла в ходе операции более 330 тысяч человек (15004).

9 января 1942 КА вошла в Смоленскую область (2261).

Жизнь и внутренняя политика:

Не ранее 9 января 1942 г. Из докладной записки секретаря привокзального райкома ВКП(б) г. Тулы Ф. Т. Храмайкова тульскому ОБКОМУ партии о работе РАЙКОМА в дни осады Тулы

Привокзальный район за время осады Тулы оказался более чем какой - либо другой район города подвержен разрушениям, особенно в результате воздушных налетов. Всего разрушено 119 домов: от прямого попадания авиабомб-18, от воздушной волны - 66, от снарядов - 35. В результате - 327 семей остались без квартир. Убито - 69, ранено - 97 человек.

В районе произошло 8 пожаров. Сгорело 4 дома, 3 сарая и 2. магазина. Во время налетов 23 и 24 декабря 1941 г. сброшено (кроме фугасных) окол, о 200 зажигательных авиабомб. Только благодаря активному участию населения удалось предотвратить большое количество пожаров.

Силами команд МПВО и населения немедленно принимаются меры по ликвидации последствий воздушных налетов и бомбардировок. Всем раненым оказывается медицинская помощь, и они направляются в лечебные учреждения.

232- м пострадавшим семьям предоставлены квартиры. Принимаются меры к восстановлению разрушенных домов и квартир. Восстановлено полностью 2 дома и 37 квартир. Исправлено 63 печи. Забиты фанерой окна в 53- х домах. Исправлено 30 водопроводных точек и проведены другие работы.

За это время построены баррикады, противотанковые рвы и надолбы на всех основных улицах (Смычки, Коминтерна, Трудовой, Красноармейской, Революции, Технической и других). В этих работах принимало участие большое количество населения.

Особо следует отметить хорошую работу формирования МПВО района по сооружению укреплений, баррикад и окопов. Начальник медико - санитарной команды т. Наумкин, командиры отделений тт. Урбанович, Горчинский, Селиверстов, бойцы Филимонов, Коротеев, Гудков и др. , не считаясь со временем и трудностями, выполняли задания военных и гражданских властей.

При постройке баррикад и противотанковых рвов на ул. - Смычки в первых числах ноября работающие подвергались четыре раза минометному обстрелу, но все же работу не прекратили.

В конце октября сформирован батальон из 250 коммунистов, комсомольцев и беспартийных, который влился в состав Тульского рабочего полка и дрался на подступах к Туле. Такие коммунисты, как Полеганский, Хохлов и другие, показали образцы героизма.

В ноябре направлялось пополнение в рабочий полк - 90 и 60 человек. Организован партизанский отряд из 50 человек и направлен во вражеский тыл, Подобрана группа товарищей для проведения разведывательной работы по заданию штаба армии. Из молодежи организован отряд истребителей танков в количестве 98 человек.

Проведен сбор лыж: собрано и передано армии около 400 пар.

Не прекращалась работа районного отдела социального обеспечения: в ноябре и декабре выдано 713 тыс. руб. пенсий инвалидам и пособий семьям бойцов Красной Армии.

Проведен общерайонный воскресник по очистке железнодорожных путей от снега и мусора, в котором приняло участие более 3 тыс. человек.

Тульские железнодорожники, энергично работавшие по эвакуации материальных ценностей, хлеба, людей и по подвозу боевых средств для защитников Тулы, вписали немало замечательных страниц в историю обороны города.

Немало потрудились для оснащения нашей армии работники артелей. Артель "Советский экспорт" не прекращала работу. За два с половиной месяца она изготовила более 1 200 телогреек и ватных шаровар, около 3 000 кальсон и рубашек, около 400 шапок - ушанок и других изделий.

Артель им. Калинина приступила к работе 6 ноября 1941 г. и изготовила более 5 000 ватных шаровар и телогреек, около 2 500 кальсон, 2 500 теплых рукавиц и другие изделия. Начальник пожарно - сторожевой охраны т. Беленков (ныне возглавляющий артель) обеспечил охрану сырья и готовой продукции стоимостью 800 тыс. руб. Работницы артели работают за двоих (тт. Орлова, Трепалина и другие).

Артель "Объединенный труд" изготовила 1 326 телогреек, 2 055 ватных шаровар, 1 238 шапок и другую продукцию.

Артель "Обувщик" изготовила 1 400 пар армейских ботинок, отремонтировала для воинских частей 1 995 пар разной обуви. Работники артели, не считаясь со временем, трудились по 12 и более часов без выходных дней.

Райкомом проводилась большая массово - политическая работа. На предприятиях, в формированиях МПВО, среди партизан и населения были проведены собрания и беседы, посвященные 24- й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. С трудящимися проводились беседы о дне Конституции, читки сводок Информбюро и боевых эпизодов.

После того как фашистские псы были отогнаны от родной Тулы, мы приступили к восстановлению и пуску предприятий.

Железнодорожный узел, преобразованный в военно - эксплуатационное отделение в пределах Серпухов - Тула - Орел, Тула-Калуга, Тула - Узловая, приступил к восстановлению пути и другого хозяйства на своей территории.

Подготавливается к пуску завод НКПС, мебельно - фурнитурная фабрика, мясокомбинат, молокозавод, артель "Красный мебельщик" и др.

Во всех школах начались занятия (за исключением железнодорожной № 17). Восстановлено трамвайное движение. На январь составлен план восстановления жилых домов. Подготовлен к пуску один детский сад и одни ясли.

Всюду созданы партийные и комсомольские организации. Подобраны агитаторы...

Секретарь Привокзального РК ВКП(б) г. Тулы Храмайков

ГАТО, ф. Р -2230, оп. 1, д. 8, лл. 7 - 10. Подлинник (12077).

9 января 1942. Газета "Вечерняя Москва" сообщала: "Большим успехом пользуется у москвичей недавно открытый каток в центральном парке культуры и отдана им. Горького. С утра сюда съезжаются с разных концов столицы пионеры и школьники, а днем начинает приходить много любителей конькобежного спорта. Ежедневно катки парка посещают 3-5 тысяч человек. Гардероб для посетителей устроен в бомбоубежище. Там же оборудованы комната отдыха, читальня с выставкой "Окон ТАСС. При раздевалке - мастерские по ремонту и точке коньков. Каток открыт ежедневно до 5 часов вечера" (18696).

Внешняя политика:

9 января 1942 г. Секретно - ИЗ СПРАВКИ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР А.И. МИКОЯНА О ВЫПОЛНЕНИИ АНГЛИЕЙ И США ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРИНЯТЫХ НА МОСКОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТРЕХ ДЕРЖАВ, ПО ПОСТАВКАМ В СССР ВООРУЖЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЯ И СЫРЬЯ ЗА ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 1941 г.

Тов. Сталину И. В Тов. Молотову В.М.

Направляю Вам при этом справки о выполнении обязательств, принятых на Московской Конференции 3-х держав, Великобританией и США по поставкам в СССР предметов вооружения, оборудования, сырья и материалов за октябрь, ноябрь и декабрь 1941 года в целом.

Обязательства США на Московской конференции по ежемесячной поставке самолетов за 3 месяца составляют — 600.

В последующих уточнениях помесячной поставки американцы дали новые цифры своих поставок самолетов, а именно:

октябрь ноябрь декабрь всего

Всего шт. 128 107 160 395

в том числе:

истребителей — 93 107 100 300

бомбардировщиков — 5 - 60 65

разведчиков — 30 — — 30

Фактически поставлено только — 204 шт. В том числе:

истребителей — 131 шт.

бомбардировщиков — 43 шт.

разведчиков — 30 шт.

Из числа поставленных 204 самолетов

завезено в Союз — 95 шт.

находится в пути — 106 шт.

в т.ч. прибывают 12.1.1942 г. — 8 шт.

Погружены на пароходы, но еще не отправлены - 3 шт. Таким образом, недопоставка самолетов против принятых обязательств на Московской Конференции составляет 396 шт.

Столь большая недопоставка самолетов объясняется тем, что между 13 и 17 декабря Американское Правительство отозвало обратно почти все поставленные самолеты из числа находившихся в портах США в это время. Выло отозвано 447 самолетов из 457 находившихся в портах. Наличие на 15 декабря 1941 года в портах США большого числа неотгруженных самолетов было вызвано тем обстоятельством, что 152 истребителя «Аэрокобра» были поставлены в порты без пропеллеров, без вооружения и комплекта запчастей. Кроме того, американские власти не предоставляли долгое время достаточного количества парохозов и, наконец, отозвали вообще поставленные самолеты.

При этом часть самолетов была выгружена с судов, на которые они уже были погружены, но суда не успели уйти. Также резко недовыполнена поставка танков. США, согласно решениям Московской Конференции, обязались поставить за три месяца — 750 шт.

31 октября Американское Правительство сообщило новую цифру поставок танков по месяцам, а именно: в октябре 166 танков, в ноябре 207 и в декабре 300 штук, а всего 673 танка.

Фактически поставлено только лишь — 182 шт. В том числе: средних — 72 шт. легких — 110 шт. Из них завезено в Союз — 27 шт., находятся в пути — 139 шт., в портах — 16 шт.

Зенитных орудий (90 мм) должно было быть поставлено до 1 января 1942 г. — 10 шт. Фактически поставлено только — 4 шт., и все они находятся в пути. Сверх принятых обязательств на Московской конференции США поставили: пистолеты-пулеметы «Томмиганс» — 5000 шт., минометы 81 мм — 30 шт., прожектора 60-дюйм. на автомашинах в комплекте со звукоулавливателями — 22 шт.

Боеприпасы из США поставлялись так же, как и из Англии, как комплект к поставляемому вооружению.

Поставка авиабомб, в которых мы менее заинтересованы, произведена в значительном количестве (104 90 шт.). Нами дано указание о прекращении вообще закупок авиабомб. До сего времени США не дали ответа о размерах поставок нитроглицеринового пороха. Из морского вооружения из США поступило только 150 прожекторов «Спер-ри» в комплекте со звукоулавливателями. Телефонных аппаратов американцы обязаны были поставлять 12 000 шт ежемесячно, а за октябрь - декабрь - 36 000 шт. Поставлено лишь — 5506 шт., находится в пути — 4416 шт.

Полевого телефонного провода план на 3 месяца — 300 000 км. Поставлено — 36 000 км. Из них завезено в СССР - 8400 км. Находится в пути — 16 600 км., в порту и в погрузке - 11 000 км.

План поставки колючей проволоки принят американцами в размере 4000 тон ежемесячно, а за три месяца поставка должна была составить — 12 000 тонн. Поставлено - 16 844 тонн. Из них: завезено в Союз — 1997 тонн находились на 1 января 1942 г., в пути — 10 042 тонн, в порту и в погрузке — 4805 тонн.

По плану на октябрь — декабрь США должны были поставить грузовых автомашин — 25 600 шт.

Фактически поставлено на 1 января 1942 года — 9238 шт. Из них: завезено в Союз — 1565 шт. находятся в пути — 4974 шт. в т.ч. прибывают 12.1 в Архангельск — 626 находятся в портах и в погрузке — 2699.

Кроме того, Наркомвнешторг закупил до Конференции, т.е. до 1 октября 1941 г., и завез в страну 500 грузовиков «Форд». План поставки разведывательных автомашин принят в размере 5000 штук в течение 9 месяцев, а за три месяца поставка должна была составить — 1665 шт. Фактически поставлено на 1 января 1942 г. — 1000 шт. Из них: завезено в Союз — 72 шт. находятся в пути — 800 шт. в т.ч. прибывают 12.1.1942 г. — 80 шт. в портах и в погрузке — 128 шт.

До сего времени точные размеры поставок станков из США не установлены. На Московской конференции 3-х держав было признано «желательным удовлетворить советские заявки (1200 шт. в месяц), но не могут быть гарантированы те или иные типы или классификации. Все станки, какие могут быть доставлены, будут поставляться из Великобритании и США». Поскольку обязательства по поставкам Англии определились (290 штук в месяц), остаток в размере 910 станков в месяц следует отнести на США, хотя Американское Правительство еще не дало конкретного ответа о поставке данного количества станков до 1.VII.42 г. Исходя из этого расчета, размер поставок за 9 месяцев, падающий на США, должен составить 8190 станков, а за три месяца — 2730 шт.

За время октябрь — ноябрь Наркомвнешторгом размещено в США заказов на различные виды станков в количестве — 3404 шт. Размещение заказов в США на станки проходит крайне медленно, так как их оформление связано с прохождением ряда правительственных органов, где происходят всяческие задержки (медленный просмотр наших заявок в Управлении ленд-лиза и в других департаментах, прямой саботаж со стороны некоторых чиновников министерств и т.п.). Поставлено фирмами в октябре — декабре по заказам, выданным как до, так и после 1 октября 1941 г., — 731 шт. Из них: завезено в Союз — 35 шт., отгружено и находится в пути в СССР — 285 шт. находится в портах, в погрузке и на заводах — 411 шт.

Из цветных металлов США поставили лишь молибден в количестве - 1000 тонн при плане в 900 тонн. Поставка молибдена произведена по заказу, выданному до Московской Конференции. Поставок алюминия, никеля и цинка из США не производилось вовосе, хотя по этим металлам имеются конкретные обязательства США. Поставлены дюралюминий, латунный прокат и дюралюминий, латунный прокат, трубы и др. изделия из меди (радиаторные трубы). Совсем не поставлялись в течение октября броневые листы для танков.

США до сего времени не дали ответа о размерах поставок биметалла и магниевых сплавов по нашей заявке на Конференции. Ферросилиция из США поставлено всего лишь 56 тонн при плане поставок

на 3 месяца в 900 тонн. Проволока нихромовая поставлена в размере 14 тонн вместо полагавшихся к поставке 60 тонн в течение октября — декабря месяцев. Значительно меньше принятых обязательств произведена поставка шлифкругов и электродов.

Нефтепродуктов полагалось поставить за три месяца — 60 000 тонн.

Поставлено за период июль — декабрь 1941 г. — 200 601 тонн.

Однако эти поставки проходили не в счет обязательств по протоколу Конференции, а по ранее имевшейся договоренности с США о поставке ими 200 000 тонн нефтепродуктов. Этилен-гликоля должно было поставляться 120 тонн в месяц, а всего — 360 тонн. Фактически же поставлено — 242 тонны. Недовыполнена также поставка толуола. Поставлена 901 тонна при плане в 2500 тонн.

Несмотря на твердое обещание, записанное в решениях Конференции о поставке 10 000 тонн готового тринитротолуола, до сего времени не поставлено ни одной тонны этого продукта.

План поставок из США подошвенной кожи на 3 месяца составлял — 4500 тонн. Поставлено — 1537 тонн. Из них завезено в Союз — 1113 тонн. Армейских ботинок при плане в 600 тыс. пар.

поставлено — 28,4 тыс. пар (эта цифра преуменьшена в несколько раз в документе).

Поставка сукна армейского была принята американцами в 1 млн ярдов в течение 4-х месяцев (октябрь — январь). В счет этого количества пока что поставлено только 61,7 тыс. ярдов.

Морская комиссия явным образом срывает отправку грузов в Советский Союз ссылаясь на отсутствие пароходов, на невозможность в зимнее время посылать в Архангельск пароходы, так как, по их мнению, Архангельский порт не в состоянии принять большие количества пароходов. В тех случаях, когда те или иные пароходы ставятся под погрузку, выбираются наиболее плохие из них.

Некоторые случаи следует рассматривать как диверсионные акты. Так, например, на пароходе «Файер Рок», который вышел из Нью-Йоркского порта 21/Х с военными грузами (танки, автомашины и др.), произошла течь в трюмах без каких либо видимых причин. Пароход должен был вернуться, разгрузиться и встать на ремонт. В результате отправка грузов была задержана на 1/2 месяца. Пароход «Африкандер», вышедший 18.XI.41 г. из Бостона на Архангельск с грузами самолетов, танков, автомашин, при подходе к Сиднею сел на мель получил пробоину и вынужден был встать на ремонт. Задержка с отправкой этого парохода произошла на полтора месяца.

В Нью-Йоркском порту на пароходе «Баллот», стоявшем под погрузкой 25 декабря 1941 г. начался пожар, замеченный нашим дежурным и своевременно ликвидированный. При расследовании установлено, что налицо был поджог, найдены в ряде трюмов банки с керосином. Пароход «Маломак», вышедший из Бостона на Архангельск 18.XII. 1941 года с грузом самолетов-истребителей, танков, автомашин и др., 3-го января вернулся в Бостон из-за саботажа команды.

Пароход «Меридиан», вышедший 29/Х 41 г. из Нью-Йорка в Архангельск, по сообщению английского адмиралтейства, погиб при невыясненных пока обстоятельствах.

Следует отметить, что подобного рода «происшествия» не имеют место с английскими и советскими судами, следующими из портов Англии. Изложенное позволяет сделать вывод, что означенные акты не являются отдельными выступлениями тех или иных враждебных элементов, а есть действия определенной организации. В целом поставки США проходят явно неудовлетворительно. Представители Американского Правительства щедро дают обещания и бесцеремонно нарушают свои обязательства. Причем срыв поставок американцами не объясняется только саботажем отдельных враждебных нам элементов. Не объясняется также объективными трудностями. Срывают наши поставки Военное и Морское министерства, конечно, не без ведома правительства.

Наши неоднократные сообщения о всех фактах срыва представителям Американского Правительства не привели до сих пор к улучшению положения.

Источник:

АВП РФ. Ф. 06. On. 4. П. 11. Д. 102. Л. 1, 7-16. Подлинник (11573).

За рубежом:

9 января в 1942 году приказ ОКХ о формировании охранных частей из военнопленных и жителей оккупированных районов СССР, враждебно относящихся к советской власти (15004).

9 января 1942 во время шторма у Балеарских островов переломился пополам французский корабль “Ля Мосисиьер”, 290 человек погибли (4962).

9 января 1942 создан Объединенный комитет начальников штабов армии США (4962).

Авиапромышленность:

К 10 января 1942 г. второй экземпляр Су-6 М-71 («82») удалось полностью подготовить к проведению летных испытаний. К этому же времени завод №289 разработал чертежи для серийного производства.

При переходе к серии предполагалось изменить схему бронирования, установить усиленное крыло и колеса шасси большего диаметра 800 х 260 мм (вместо 750 х 250 мм). Нормальный полетный вес по расчетам должен был составить 5250 кг. Самолет соответствовал нормам прочности 1941 г. Разрушающая перегрузка на случай Ак достигала 8,9 единиц (19844).

10 января 1942 был выполнен первый вылет на ДБ-3Ф 2М-82 N 7102. В первых полетах было обнаружено выбрасывание масла и при устранении дефекта сделали 17 полетов налетав 10:30, но на 18 полете 8 февраля оба мотора потерпели аварию. Продолжили с 9 марта 1942 на 7103. Вообще на испытания поступило 3 машины (+ N 6614 и 7103), но при наземных испытаниях на 6614 была повреждена крыльчатка нагнетателя левого мотора (2084).

По другим данным - 10 февраля (2467,6).

10 января 1942 г. состоялся первый полет Ил-4 с М-82. Машину пилотировал летчик Галицкий. В ходе испытаний двигатели постоянно перегревались и плевались маслом. 8 февраля вышли из строя сразу два двигателя. Полеты приостановили. С перегревом моторов справились к началу апреля. В мае-июне испытания возобновили. Но выигрыш в скорости оказался куда меньше ожидавшегося. Скорость не превышала 437 км/ч, при этом дальность упала до 2540 км. Вдобавок М-82 не отличался тогда высокой надежностью. Из-за недостаточной производительности маслорадиаторов двигатели грелись. Кроме того, шасси уже не соответствовало возросшей массе бомбардировщика. Отчет об испытаниях завершался выводом: «При необходимости срочного перехода на ДБ-3Ф с М-82 предъявленный самолет может быть временным эталоном с последующим устранением дефектов» (10734,78).

10 января 1942 г. состоялся первый полет Ил-4 М-82. Машину пилотировал летчик Галицкий. В ходе испытаний двигатели постоянно перегревались и плевались маслом. 8 февраля вышли из строя сразу два двигателя. Полеты приостановили. С перегревом моторов справились к началу апреля. В мае-июне испытания возобновили. Но выигрыш вскорости оказался куда меньше ожидавшегося. Скорость не превышала 437 км/ч, при этом дальность упала до 2540 км. Вдобавок М-82 не отличался тогда высокой надежностью. Из-за недостаточной производительности маслорадиаторов двигатели грелись. Кроме того, шасси уже не соответствовало возросшей массе бомбардировщика. Отчет об испытаниях завершался выводом: "При необходимости срочного перехода на ДБ-ЗФ с М-82 предъявленный самолет может быть временным эталоном с последующим устранением дефектов" (12021).

10 января 1942 г. (по др. данным – 10.02.42 г.) состоялся первый полет Ильюшин Ил-4 (ДБ-3ф 2М-82). Самолет был в серии с конца 1942 г. и до восстановления поставок мотора М-88 в нужных объемах (24262).

10 января 1942 года. По "ВЧ" связи секретарь Шахурина Протасов передал Петлякову распоряжение срочно явиться в Москву. Петляков сказал ответственному дежурному по заводу N 22 Васкевичу, что он должен лететь самолетом. Дежурный заявил, что заводской самолет "Дуглас" направляется по маршруту на Сталинград и полетит в столицу после возвращения. Возбужденный Петляков заявил: "Тогда полечу на боевом самолете!"

Тема предстоящей командировки обсуждалась в тот же день в кабинете главного инженера завода С.М.Лещенко в присутствии Петлякова, Изаксона и Кутузова. Лещенко предлагал лететь на ПЕ-2. N 905, утверждая, что тот сдан. Вечером Петляков обратился к директору завода Карпову с просьбой дать ему для перелета машину N 905 и получил отказ в связи с тем, что машина еще не принята военным представительством. В целом же директор к проблеме вылета Петлякова отнесся достаточно равнодушно. Главный конструктор поинтересовался у Кутузова, нет ли машин, улетающих в Москву. Тот ответил, что есть самолеты, направляемые в Монино, а оттуда на попутном У-2 можно быстро добраться до Москвы. Петляков наотрез отказался ехать поездом, так как поездка заняла бы не менее двух суток. Кутузов сообщил, что первые машины возможно вылетят 11 января (11313).

Получив 10 января 1942 от секретаря А.И. Шахурина Протасова распоряжение срочно явиться в Москву, взвинченный В.М. Петляков принял решение лететь на самолете Пе-2. 12 января 1942 года, через 35 минут после вылета, эта машина потерпела катастрофу. Согласно акту комиссии, произошел пожар на борту самолета на малой высоте, а его «возможная причина — подтекание бензина в зоне правой мотогондолы». Материалы расследования обстоятельств гибели главного конструктора были направлены И.В. Сталину, который попросил А.И. Шахурина объяснить ему нервозное состояние В.М. Петлякова перед вылетом (агентура госбезопасности дала исчерпывающую информацию буквально о каждом его шаге). Узнав о приказе, где говорилось о снятии Пе-2 с производства на 22-м заводе и развертывании там выпуска «103» машины, И.В. Сталин тут же отменил его, а потом позвонил в Казань и сказал А.Н. Туполеву, чтобы тот «убирался в Омск и не показывался» [37].

Таким образом, смерть В.М. Петлякова стала результатом злополучных совпадений разных обстоятельств, не последнюю роль в которых играли интриги и вражда различных высоких должностных лиц авиапрома, деливших через производственные мощности сферы своего влияния в этой структуре. Примечательно, что высшее руководство страны было прекрасно осведомлено об этом, так как на заводе № 22 после окончания расследования не последовало больших арестов: все ограничилось административными мерами (только начальник аэродромной группы военного представительства А.Х. Кабакчиев, вызванный после окончания расследования в Москву, на заводе больше не появился, а его дальнейшая судьба неизвестна) [38] (18619).

10 января 1942 г. завершились официальные совместные 50-часовые испытания мотора М-90. Эвакуированный в Омск завод № 29, извещая об этом Поликарпова письмом от 20 января 1942 г., указал также, что на стенде мотор развил следующие мощности: на взлетном режиме - 1960-1900 л.с., на 1-й скорости нагнетателя на высоте 2700 м (без учета скоростного напора) - 1800 л.с., на 2-й скорости нагнетателя на высоте 6100 м (без учета скоростного напора) - 1500 л.с. Там же говорилось:

«На основании проведенных заводских испытаний и с утверждения Государственной Комиссии заводом запущена в производство малая серия моторов М-90 с 50-ти часовым ресурсом до первой переборки для установки на опытные самолеты.

Завод проводит подготовку к проведению государственных испытаний мотора на срок службы 100 час. Государственные испытания мотора будут закончены в феврале месяце с.г., после чего завод приступит к серийному производству моторов М-90.

Моторы М-90 первой партии будут выпущены с карбюратором, последующие - предположено выпускать с насосом для непосредственного впрыска топлива.

Просим дать заключение о возможности применения моторов М-90 на Ваших самолетах» (10667).

Другие оборонные отрасли:

10 января 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 1 Дело 4 лист 41

Не подлежит оглашению.

ПРИКАЗ

ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР

№ 16-М

гор. Москва

"10" января 1942 г.

Во исполнение постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 3.I.1942 г. "О порядке направления в военные трибуналы дел о преступлениях, предусмотренных Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 года" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем директорам заводов Наркомата танковой промышленности материалы на рабочих и служащих, самовольно ушедших с предприятия, направлять Военному Прокурору, а там, где нет Военного Прокурора, районному (городскому) прокурора по месту нахождения предприятия не позднее, чем на следующий день после установления факта самовольного ухода (дезертирства).

Материалы, направляемые прокурору должны содержать:

а) выписку из приказа по предприятию, устанавливающего факт самовольного ухода с приложением документов, послуживших основанием для издания приказа;

б) личные документы (паспорт, воинский билет и др.) привлекаемого к ответственности, имеющиеся у администрации предприятия;

в) справку о дисциплинарных взысканиях, если привлекаемый к ответственности ранее им подвергался.

2. Совет Народных Комиссаров СССР обязал:

а) соответствующие органы прокуратуры материалы, указанные в п. 1 настоящего постановления, немедленно направлять в ближайший Военный Трибунал со своим постановлением о привлечении обвиняемого к ответственности и об избрании меры пресечения;

б) военные трибуналы дела о преступлениях, предусмотренных Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26 декабря 1941 г. рассматривать немедленно по их получении во внеочередном порядке.

ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР

подпись (НОСЕНКО) (18442).

К 10 января 1942 года первый танк был изготовлен на заводе № 38 в Кирове. Согласно заключённому с заводом №38 договору, цена полностью укомплектованного Т-60 составила 75 тысяч рублей.

Первоначально предполагалось, что завод №38 будет заниматься тем же самым, то есть обеспечивать другие предприятия корпусами и башнями. Достаточно быстро выяснилось, что мощности нового завода позволяют гораздо больше, чем корпусное производство. Было принято решение об организации на заводе №38 производства танков Т-60. На январь 1942 года он получил план по выпуску 200 машин. В качестве поставщиков полуобрезного бронелиста предприятию выделили Нижнетагильский и Чусовской металлургические заводы. Имелась кооперация с СТЗ по каткам, тракам и ряду других деталей, двигатели шли с ГАЗ им. Молотова, бандажи поставлял Ярославский шинный завод.

Подготовка завода №38 к производству танков по ряду причин затянулась. Несмотря на то что к началу 1942 года удалось подготовить значительную часть производственных площадей, полностью завершить работы не удалось. К началу февраля оставались не законченными пролёт сборочного цеха, компрессорная электростанция и мартеновская печь, часть цехов не была пущена в эксплуатацию. Кроме того, неразбериха в ходе эвакуации привела к тому, что часть заводского оборудования прибыла вместо Кирова в Свердловск, Молотов (ныне Пермь) и Казань, пришлось тратить время, чтобы довезти его до места назначения.

На выпуск танков сильно повлиял и срыв поставок агрегатов заводами-кооператорами. Например, ГАЗ прислал значительно меньший объём моторов, а также литых и штампованных деталей. К 1 февраля 1942 года на заводе №38 имелось 50 двигателей, из них 30 не были укомплектованы электрооборудованием. Имелись серьёзные перебои в поставках иного электрооборудования, не хватало радиаторов, шарикоподшипников и других деталей. В результате вместо 200 запланированных танков удалось сдать лишь 4, причём это были не Т-60, а Т-30, собранные из существовавшего задела по корпусам (17672).

10 января 1942 г. на площадке эвакуированного завода № 510 НКБ, переданной НКОМ, на базе реэвакуированного оборудования завода был создан Завод № 548 НКБ, МСХМ, п/я 17, Ногинский завод топливной аппаратуры (НЗТА) им. 50-летия Октября, ОАО «НЗТА» /г. Ногинск Московской обл. п/я 17 «Круг» (1943 г.)/ /142400  г. Ногинск Московской обл. ул. Индустриальная, 41/. В 12.1942г-04.1943. - в ведении 5ГУ НКБ, в 08.1943- 09.1944 г. - в ведении 8ГУ. Имел обозначение «п/я 17» (1943 г.).

В составе завода цехи (1943 г.): основные: № 1, 2, 3, 4, 10, 11; вспомогательные: № 7, 8, энергетический. Количество оборудования- 527 ед.

В 1947 г. завод № 548 передан в качестве опытного производства ГСКБ-398 для сборки опытных партий боеприпасов. В том же году по приказу Министерства автотракторной промышленности № 425 на базе завода образован НЗТА. Ему было поручено первому в стране создать массовое специализированное производство топливной аппаратуры для тракторных дизелей.

С 1995 г. освоен выпуск топливных насосов для дизелей Владимирского тракторного завода (взамен насосов Вильнюсского завода), с 1996 г.- для дизелей ЗиЛ «Бычок», автобусов ЛАЗ и ПАЗ.

Производство (2000-е): топливные насосы и форсунки для дизелей тракторов «Беларусь», Кишиневского, Владимирского и Ташкентского тракторных заводов; топливная аппаратура для экскаваторов, строительных и дорожных машин, электростанций, судовых дизельгенераторов.

Площадь (1943 г.): производственная- 14492 м2; вспомогательная- 4100 м2; прочая- 8320 м2.

Численность персонала (12.1942 г.)- 2740 чел., (2000-е)- более 2000 чел.

Директор (04.1943 г.)- Михайлов, (1944-45 г.)- А.В. Домрачев.

Гл. механик (04.1943 г.)- Бибиков.

Начальники отделов: ППО (04.1943 г.)- Щербаков.

Производство: снаряды, патроны, гильзы (1943);Ь2 топливные насосы для дизелей: 4ТН для трактора КД-35 (1947-) (11982).

10 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1118 Об увеличении производства мин 50 мм, 82 мм и 120 мм в гор. Москве и Московской области в I квартале 1942. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 19-27, 28-42 (11012).

К 10 января 1942 года первый танк Т-60 был изготовлен в Кирове. Согласно заключенному с заводом № 38 договору, цена на полностью укомплектованный Т-60 составила 75  000 рублей, поставка радийных танков не предусматривалась. Подготовка завода № 38 к производству танков по ряду причин затянулась. Несмотря на то что к началу 1942 года удалось подготовить значительную часть производственных площадей, полностью завершить работы не удалось. К началу февраля оставались незакончены пролет сборочного цеха, компрессорная электростанция и мартеновская печь, часть цехов не была пущена в эксплуатацию. Кроме того, неразбериха в ходе эвакуации привела к тому, что часть оборудования прибыла вместо Кирова в Свердловск, Молотов (ныне г. Новокузнецк) и Казань, пришлось потратить время, чтобы довезти оборудование до места назначения. На выпуск танков сильно повлиял срыв поставок агрегатов заводами-кооператорами, например ГАЗ прислал значительно меньший объем моторов, а также литых и штампованных деталей (17485).

10 января 1942 К.Е.В. осмотрел БА-64 (4349).

10 января 1942 года согласно приказа НКБ за № 6с и постановления КО г. Тулы началось восстановление вновь завода № 176 (Паспорт завода № 176 на 1942 год НКБ).

Завод № 176 в октябре 1941 года был эвакуирован в Орск. В течение ноября и декабря 1941 года оставшийся персонал завода производил ремонт танков и автомашин для КА.

Согласно постановления ГКО от 3 января 1942 года за № 1091сс завод приступил к восстановительным работам по монтажу оборудования основных цехов завода (9997).

10 января 1942 военпред ГУС КА военинженер 3 ранга П.Марков сообщил своему руководству о положении дел на заводе №191 по состоянию на 10.1.42 г.

«В конце декабря м-ца вынесено решение 5-го пленума ЦК КП/б/Уз. относительно пуска завода № 191 в Ташкенте.

1.Заводу предоставили здание бывшего Исторического музея площадью 3500 кв.м., это здание требует внутри себя некоторой переделки, поэтому в решении записано: «Закончить строительные работы по приспособлению зданий для монтажа и оборудования основных цехов к 20.1.42 г., а монтаж оборудования закончить к 1.2.42 г.»

2. В Ташкенте нет газового и стекольного заводов, срок для постройки этих заводов установлен: газового завода – к 10.2.42 и стекольного – к 15.3.42.

3. Оборудование и материалы поступают очень медленно, всего поступило около 40% от всего количества, высланного в Ташкент.

4. Необходимой площади для всего завода еще нет, большинство семей рабочих находятся на производственной площади завода.

5. До сих пор отсутствует руководство заводом со стороны наркома и главка; с ними завод еще не имеет связи.

6. Ни один из заводов, изготовляющих средства радиосвязи для ГУС КА (3, 193, 197, 203 и 512), не дал заявок на потребность в радиолампах.

7. О ходе пуска завода мною поставлены в известность секретарь ЦК КП/б/Уз., инструктор, инструктор ЦК по заводам.

ВЧЕРА было дано ЛИЧНОЕ УКАЗАНИЕ ТОВАРИЩА СТАЛИНА секретарю ЦК КП/б/Уз. о принятии ВСЕХ МЕР ДЛЯ СКОРЕЙШЕГО ПУСКА ЗАВОДА. Сейчас готовится проект постановления ЦК Узбекистана согласно указаний тов. Сталина с указанием всех сроков пуска завода» (17424).

Армия:

10 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 10 января наши войска вели бои с противником на всех фронтах.

За два дня боёв на одном из участков Западного фронта наша часть выбила немцев из трёх населённых пунктов и захватила танк, 7 орудий, 11 пулемётов, 4 миномета и большое количество боеприпасов.

Наши бойцы, внезапно атаковав позиции неприятеля (Юго-Западный фронт), разгромили штаб немецкого батальона и истребили 160 солдат и 8 офицеров противника.

Наша часть, действующая на одном из участков Ленинградского фронта, за один день боёв с противником разрушила 15 вражеских дерево-земляных огневых точек и блиндажей и истребила более 260 немецких солдат и офицеров.

Миномётчик Моисеев в бою за деревню Н. огнём своего миномёта подбил вражескую танкетку и уничтожил 15 немецких солдат.

Командир отделения сержант тов. Цвельев во время уличного боя в селении П. ворвался в один из домов, где находились немцы, и огнём из своего автомата уничтожил 20 вражеских солдат.

Отряд харьковских партизан под командованием тов. С. совершил нападение на комендатуру немецкой полиции в селении К. и уничтожил 25 полицейских, в том числе начальника полиции. Захвачены трофеи: 2 пулемёта, 2 автомата, 150 винтовок, 12.000 патронов, автомашина, 250 литров бензина и важные документы.

Пленный ефрейтор 12 роты 96 пехотного полка 32 немецкой пехотной дивизии Рудольф Бенте заявил: «За время войны наша рота трижды получала пополнение. От прежнего состава почти никого не осталось. Они либо ранены, либо убиты. В роте остался только один офицер — обер-лейтенант Ольцер. Все остальные офицеры убиты. В каждом взводе не меньше 5—6 солдат с обмороженными ногами, Количество обмороженных увеличивается с каждым днём. Все солдаты обовшивели. Многие мылись в последний раз летом в реке».

В деревне Перешеек, Лядского района, Ленинградской области, немецкие оккупанты устроили дикий погром. Они забрали у населения весь хлеб, скот, кур, всю одежду и домашнюю утварь. После грабежа немцы изнасиловали нескольких девушек, а затем сожгли всю деревню.

Трудящиеся Сталинградской области с каждым днём повышают темпы работы. На заводе «Баррикады» строгальщик Дрегер вырабатывает за смену 7 норм, строгальщик Долгов и шлифовщик Чижов дают по 5—6 норм. Участок старшего мастера Орлова в январские дни выполняет задание на 200 и более процентов. На заводе имени Сакко и Ванцетти бригада тов. Наливайко довела выработку до 7 норм. Слесарь этого завода Данилин выполнил 10 норм за смену. Механический цех план первой пятидневки января выполнил на 137 процентов.» (15005).

10 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 10 января на ряде участков фронта наши войска продолжали продвижение и заняли несколько населённых пунктов.

За 9 января уничтожено 42 немецких самолёта. Наши потери — 6 самолётов.

8 января части нашей авиации уничтожили 5 немецких танков, свыше 500 автомашин с пехотой и грузами, 8 орудий с прислугой, 200 повозок с боеприпасами, 3 автоцистерны с горючим, 16 зенитно-пулемётньгх точек, сожгли 40 железнодорожных вагонов, взорвали 2 склада боеприпасов, рассеяли и частью истребили 4 батальона пехоты противника.

Часть тов. Фирсова, действующая на одном из участков Западного фронта, преодолевая упорное сопротивление противника, за один день заняла 3 крупных населённых пункта и захватила 89 немецких автомашин, 5 орудий, 8 мотоциклов, радиостанцию, 116.000 патронов и большое количество снарядов,

Наши лётчики, действующие на Западном фронте, произведя успешный налёт на вражеский аэродром в районе пункта К., уничтожили 18 самолётов на земле и 3 самолёта в момент посадки. В числе уничтоженных самолётов—10 «Мессершмиттов-109», 2 «Юнкерса-88» и 6 «Хеншелей-126».

Наша часть, действующая на одном из участков Юго-Западного фронта, совершив ночной налёт на населённый пункт 3., захватила 2 немецких орудия, 6 пулемётов, 4 миномёта, 1.000 снарядов и полторы тысячи мин. На поле боя осталось около 300 трупов немецких солдат и офицеров.

Партизанский отряд под руководством учителя тов. Н., действующий в одном из районов Московской области, оккупированных немцами, уничтожил 7 грузовых машин с пехотой противника, 2 легковые автомашины, мотоцикл, автоцистерну с горючим, 2 повозки с грузом, орудие и трактор-тягач, взорвал мост на одной имеющей большое значение дороге, много раз нарушал телефонную связь немцев, вырезав при этом 3.000 метров провода. Партизаны за время своей боевой деятельности истребили 100 вражеских солдат и офицеров.

Наши части захватили приказ полковника Шитнига по 512 немецкому пехотному полку. С беспримерной наглостью матёрый фашистский громила Шитниг разработал программу разграбления и разрушения советских сёл и городов на пути своего отступления. Приказ предусматривает широкую и всестороннюю «подготовку разрушения селений» и «порядок уничтожения населённых пунктов». В приказе говорится: «В целях улучшения условий зимнего расположения, разрешаю брать из разрушенных селений всё: продукты питания, картофель, пшено, лук, огурцы, пряности, керосин, стекло, гвозди, сковородки, горшки, лампы, стулья, вёдра, мешки, верёвки, оборудование для конюшен». Таким образом, набившие себе руку на грабежах немецкие мародёры и разбойники получили от начальника прямой приказ подчистую грабить и обворовывать мирное население советских городов и сёл.

У убитого на Западном фронте обер-ефрейтора Франца Вальбруна найдено не отправленное новогоднее письмо своим родным. Вальбрун пишет: «Каждый день видишь, как солдаты здесь обмораживают себе ноги, руки и уши. Недавно один из нашей батареи отморозил ноги. Он сейчас лежит в лазарете. Ему, наверное, отрежут обе ноги. Так обстоит дело не с единицами, а с сотнями и с тысячами наших солдат. Вчера я вместе с тремя товарищами провёл ночь в какой-то лачуге. Там по крайней мере было тепло. Поздно вечером к нам ввалилось ещё 10 солдат. Лежать нельзя было, и мы должны были всю ночь стоять... Зима отнимет у многих жизнь. В январе и феврале будет ещё холоднее. Мне пока везёт. Я отморозил всего лишь два больших пальца на ногах. Это ещё не так плохо. Мы отступили ещё на 30 километров. Это отступление стоило нам больших жертв. А сколько там осталось наших орудий и автомашин! В ночь под рождество на самолётах прибыли 4 роты эсэсовцев. Через два часа после прибытия их бросили в бой. Две трети из них уже никогда не будут праздновать рождества. Прорвавшиеся русские уничтожили их».

Полицейское управление города Праги (Чехословакия) предупредило, что за не сдачу населением тёплых вещей для немецкой армии отвечают под страхом смертной казни владельцы домов. 7 января десять владельцев домов были вызваны в гестапо, жестоко избиты и предупреждены о том, что если они в ближайшие дни не соберут все тёплые вещи, то будут расстреляны, а дома их конфискованы. В ряде чехословацких городов немецкие солдаты начали снимать тёплые вещи со всех проходящих по улицам чехов.

В г. Форст (Германия) произошло массовое отравление жителей города новым заменителем муки, выданным населению взамен хлеба.

К 21 декабря 1941 года от трудящихся Советского Союза поступило в фонд обороны родины денежных средств 1.396,3 миллиона рублей деньгами, на 1.607 миллионов рублей облигаций государственных займов, много платины, золота, серебра, драгоценных вещей. Непрерывным потоком поступают в фонд обороны продукты сельского хозяйства. Колхозники сдали 21.501 тонну зерна, 11.780 тонн птицы и скота, 10.310 тонн молока и молочных продуктов, 5.685 тонн картофеля и корнеплодов.» (15005).

10 января 1942 г. Директивное письмо Ставки Верховного главнокомандования № 03

После того как Красной Армии удалось достаточно измотать немецко-фашистские войска, она перешла в контрнаступление и погнала на запад немецких захватчиков.

Для того чтобы задержать наше продвижение, немцы перешли на оборону и стали строить оборонительные рубежи с окопами, заграждениями, полевыми укреплениями. Немцы рассчитывают задержать, таким образом, наше наступление до весны, чтобы весной, собрав силы, вновь перейти в наступление против Красной Армии. Немцы хотят, следовательно, выиграть время и получить передышку.

Наша задача состоит в том, чтобы не дать немцам этой передышки, гнать их на запад без остановки, заставить их израсходовать свои резервы еще до весны, когда у нас будут новые большие резервы, а у немцев не будет больше резервов, и обеспечить, таким образом, полный разгром гитлеровских войск в 1942 г.

Но для осуществления этой задачи необходимо, чтобы наши войска научились взламывать оборонительную линию противника, научились организовывать прорыв обороны противника на всю ее глубину и тем открыли дорогу для продвижения нашей пехоты, наших танков, нашей кавалерии. У немцев имеется не одна оборонительная линия, они строят и будут иметь скоро вторую и третью оборонительные линии. Если наши войска не научатся быстро и основательно взламывать и прорывать оборонительную линию противника, наше продвижение вперед станет невозможным.

Можно ли сказать, что наши войска уже научились взламывать и прорывать оборонительную линию противника?

К сожалению, нельзя сказать этого с полным основанием. Во всяком случае, далеко еще не все наши армии научились прорывать оборонительную линию противника.

Что требуется для того, чтобы обеспечить прорыв оборонительной линии противника на всю ее глубину?

Для этого требуются, по крайней мере, два условия: во-первых, нужно заменить в практике наших армий и фронтов действия отдельными дивизиями, распложенными одной цепочкой, действиями ударных групп, сосредоточенных в одном направлении, и во-вторых, необходимо заменить так называемую артиллерийскую подготовку артиллерийским наступлением.

1) Действия ударными группами. Большинство наших армий, к сожалению, еще не научилось взламывать и прорывать при нашем наступлении оборонительную линию противника. Наши войска наступают обычно дивизиями или бригадами, расположенными по фронту в виде цепочки. Понятно, что такая организация наступления не может дать эффекта, так как не дает нам перевеса сил на каком-либо участке. Такое наступление обречено на провал. Наступлением может дать должный эффект лишь в том случае, если мы создадим на одном из участков фронта большой перевес сил над силами противника. А для этого необходимо, чтобы в каждой армии, ставящей себе задачу прорыва обороны противника, была создана ударная группа в виде трех или четырех дивизий, сосредоточенных для удара на определенном участке фронта. В этом первейшая задача командования армии, ибо только таким образом можно обеспечить решительный перевес сил и успех прорыва обороны противника на определенном участке.

То же самое нужно сказать о задачах командования фронта при организации прорыва и наступления, при этом понятно, что ударная группа фронта должна состоять не из нескольких дивизий, а из нескольких армий, ибо прорыв в пределах фронта является более мощной и широкой операцией, требующей гораздо больше сил, чем наступление в пределах армии.

2) Организация артиллерийского наступления. В деле прорыва обороны противника и организации наступления против противника артиллерия имеет решающее значение. Без серьезной и длительной помощи артиллерии, сосредоточенной на одном каком-либо участке, прорыв обороны противника и организация наступления невозможны.

У нас нередко бросают пехоту в наступление против оборонительной линии противника без артиллерии, без какой-либо поддержки со стороны артиллерии, а потом жалуются, что пехота не идет против обороняющегося и окопавшегося противника. Это не наступление, а преступление — преступление против Родины, против войск, вынужденных нести бессмысленные жертвы.

В чем должна состоять артиллерийская поддержка пехоты при наступлении?

Под артиллерийской поддержкой пехоты у нас обычно понимают огонь перед наступлением пехоты полчаса, час, иногда два часа и больше, а потом артиллерия перестает действовать, предоставляя пехоте наступать, несмотря на то что оборона противника еще не разрушена на всю ее глубину, а артиллерийские точки и пулеметные гнезда противника еще не подавлены. Это называется «артиллерийской подготовкой». Не трудно понять, что такая артиллерийская поддержка недостаточна, а наступление при такой недостаточной поддержке не может дать желательного эффекта. Этим, собственно, и объясняется, что наши наступательные операции против обороны противника довольно часто выдыхаются, несмотря на наличие «артиллерийской подготовки», причем для того, чтобы наступление сделать эффективным, приходится несколько раз повторять так называемую «артиллерийскую подготовку».

Из этого следует, что так называемая «артиллерийская подготовка» как средство артиллерийской поддержки наступления пехоты уже не отвечает требованиям войны, отжила свой век и должна быть отброшена.

Чтобы артиллерийскую поддержку сделать действительной, а наступление пехоты эффективным, нужно от практики артиллерийской подготовки перейти к практике артиллерийского наступления.

Что это означает?

Это означает, во-первых, что артиллерия не может ограничиваться разовыми действиями в течение часа или двух часов перед наступлением, а должна наступать вместе с пехотой, должна вести огонь при небольших перерывах за все время наступления, пока не будет взломана оборонительная линия противника на всю ее глубину.

Это означает, во-вторых, что пехота должна наступать не после прекращения артиллерийского огня, как это имеет место при так называемой «артиллерийской подготовке», а вместе с наступлением артиллерией, под гром артиллерийского огня, под звуки артиллерийской музыки.

Это означает, в-третьих, что артиллерия должна действовать не вразброс, а сосредоточенно, и она должна быть сосредоточена не в любом месте фронта, а в районе действия ударной группы армии, фронта и только в этом районе, ибо без этого условия немыслимо артиллерийское наступление.

Любая наша армия, как бы она ни была бедна артиллерией, могла бы сосредоточить в районе действия своей ударной группы 60—80 орудий, обратив на это дело армейский артиллерийский полк и взяв у своих дивизий, скажем, по две батареи дивизионной артиллерии и десятка два-три 120-мм минометов. Сформированная таким образом группа артиллерии была бы вполне достаточна для того, чтобы взломать оборону противника и оказать, таким образом, неоценимую артиллерийскую поддержку ударной группе армии. Если этого не делают наши армии, то это происходит потому, что они недооценивают великое значение массированного артиллерийского огня для наступления пехоты.

Любой наш фронт, как бы он ни был беден артиллерией, точно так же мог бы сосредоточить в районе действий ударной группы фронта 150—200 орудий, обратив на это дело свой фронтовой артиллерийский резерв, взяв в ряды своих армий их армейские артиллерийские полки и хотя бы одну треть их дивизионной артиллерии. Сформированная таким образом группа артиллерии была бы вполне достаточна для того, чтобы взломать оборону противника в районе фронта. Если этого не делают наши фронты, то это происходит потому, что они недооценивают великое значение массированного артиллерийского огня для наступления пехоты.

Выводы:

1) Противник перешел на оборону и строит оборонительные укрепленные линии с целью задержать продвижение Красной Армии.

2) Красная Армия не может дать врагу передышки, она должна наступать и гнать врага на запад.

3) Чтобы успешно наступать, мы должны взламывать и прорывать оборону противника.

4) Чтобы взламывать и рвать оборону противника, надо нам научиться действовать ударными группами в районе армии, в районе фронта.

5) Чтобы ударные группы имели успех, они должны иметь серьезную артиллерийскую поддержку на все время прорыва обороны противника на всю ее глубину.

6) Чтобы обеспечить пехоте такую артиллерийскую поддержку, нужно перейти от практики «артиллерийской подготовки» к практике артиллерийского наступления.

7) Чтобы артиллерийское наступление стало эффективным, командующие армиями и фронтами должны сосредоточить основную массу артиллерии в районе действия их ударных групп.

8) Только соединенные действия ударной группы пехоты и массовой артиллерии могут обеспечить успех наступления.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. Сталин А. Василевский (15123).

10 января 1942 появилась директива Ставки ВГК о том, что наступление достигает положительного эффекта при создании перевеса на одном из участков и надо создавать ударные группы в составе 3-4 дивизий в армиях. В случае фронта - несколько армий. Подчеркивалась важная роль артиллерии (359,203).

10 января 1942 Ставка ВГК издала директиву об организации артиллерийского наступления - приказав применять артиллерию массированно для поддержки наступающей пехоты и танков по всей глубине обороны. В резерве Ставки появились артдивизии прорыва, ГМД, ЗАД, противотанковые и гаубичные артбригады. В 1943 создали арткорпуса прорыва (3848,37).

10 января в ГАБТУ была служебная записка, согласно которой по состоянию на 9 число на заводе № 176 было принято 26 комплектов корпусов и башен Т-60. На заводе шли подготовительные работы для полномасштабного выпуска экранированных корпусов и башен, который начался с 15 января. Всего за январь завод № 176 выпустил 113 комплектов экранированных корпусов и башен, в феврале поставили еще 125 штук. Остальные заводы затягивали начало установки экранировки на Т-60. По состоянию на 9 января завод № 177 к работам по экранировке не приступал, имелась тенденция к тому, что за текущий месяц ни одного комплекта выпущено не будет. Так оно и произошло: по состоянию на 29 января ни одного экранированного корпуса с Выксы не пришло, дело ограничилось утолщением до 15 мм деталей, ранее имевших толщину 13 мм, такая же ситуация наблюдалась и в феврале.

Что касается завода № 178, то там имелись проблемы производственного характера. По состоянию на 15 января имелись вырезанные ножницами заготовки деталей, но их окончательная обработка затруднялась отсутствием кислорода для нарезки. Завод в Кулебаках был перегружен заказами: помимо корпусного производства по Т-60, отливались носовые балки и башни Т-34, изготовлялись бронеспинки для истребителей ЛаГГ-3 и лобовые бронелисты аэросаней НКЛ- 26 (17485).

10 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1119 Об отпуске продовольственных пайков для Красной Армии в январе 1942 года. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 43-44 (11012).

10 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1120 О преобразовании органов Третьего управления НКВМФ в особые отделы [НКВД]. (7020, 45).

10 января 1942 И.В.С. высказался по плану весенней компании, предложив провести его исходя из идеи “не дать им опомнится” и по нескольким направлениям сразу - в Крыму, под Харьковом, Курском, Смоленском, Ленинградом и Демянском - распылили силы (7697,12).

Жизнь и внутренняя политика:

10 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1121 О порядке въезда в гор. Москву. (7020, 46-47).

10 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1122 Об отнесении городов Свердловска и Челябинска к режимным городам первой категории. (7020, 48).

10 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1123 О порядке использования немцев-переселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 49-50 (11012).

10 января 1942 года вышло постановление Государственного Комитета Обороны № 1123. В документе говорилось, что в «целях рационального использования немцев-переселенцев предписывалось мобилизовать немецких мужчин от 17 до 50 лет, годных к физическому труду, в количестве до 120 тысяч в «рабочие колонны» на всё время войны, передав из этого числа:

НКВД СССР на лесозаготовки - 45000 человек;

НКВД СССР на строительство Бакальского и Богословского заводов - 35000;

НКПС СССР на строительство железных дорог Сталинск-Абакан, Сталинск-Барнаул, Акмолинск-Карталы, Акмолинск-Павлодар, Сосьва-Алапаевск, Орск-Кандагач, Магнитогорск-Сара - 40000;

Мобилизованные были обязаны явиться в местные военкоматы в исправной зимней одежде, с запасом белья, постельными принадлежностями, кружкой, ложкой и 10-дневным запасом продовольствия». По самым скромным оценкам, около 40-45 тыс. "мобилизованных" советских немцев из этого числа умерли в лагерях (11572).

10 января 1942. Газета "Вечерняя Москва" сообщала: "На станциях метро "Белорусская" и "Площадь Маяковского", когда останавливается последние поезда, загорается фосфорический луч кинопроектора. Ребятам, проводящим ночь в метро, показывают лучшие Светские фильмы" (18696).

За рубежом:

10-го января 1942-го года оперативный офицер штаба ВМС США коммандор Френсис С. Лоу находился с инспекторской поездкой на военно-морской базе США Норфолк. Его целью был осмотр недавно вступившего в строй ВМС США авианосца «Хорнет». Закончив инспекцию и находясь на борту взлетающего самолета, Лоу заметил раскрашенную краской соседнюю взлетно-посадочную полосу, имитирующую форму и размеры палубы авианосца. В этот момент с нее взлетала пара армейских двухмоторных бомбардировщиков. Тут же в голове Лоу созрела идея нанесения удара по Японии средними бомбардировщиками, которые могли бы взлететь с авианосца на большем расстоянии от Японии, чем палубные самолеты, и тем самым не подвергать авианосцы опасности удара береговой авиации и кораблей ВМС Японии.

Прибыв в Вашингтон, Лоу рассказал свою идею командующему ВМС США адмиралу Э. Дж. Кингу. Адмиралу идея понравилась и он приказал разработать план оперативному офицеру авиационных операций штаба ВМС США командору Дональду Дункану. В течение пяти дней Дункан разрабатывал план операции. В итоге им был написан от руки тридцатистраничный план операции. Из соображения секретности он не дал его никому напечатать. Адмирал Кинг поделился идеей налета с командующим армейской авиацией генералом Генри Х. Арнольдом. Тому идея понравилась, и он согласился всячески содействовать для её реализации. Таким образом, предстоящая операция должна была быть осуществлена совместными действиями армейской авиации и флотом. Разработка и подготовка предстоящей операции велась в строгой секретности.

По плану в операции планировалось задействовать два больших ударных авианосца. Один будет нести армейские бомбардировщики, которые будут наносить удар по Японии, самолеты его авиагруппы находились бы в ангаре. А второй будет нести свою авианосную группу и прикрывать все соединение своими палубными истребителями, так как самолеты авиагруппы авианосца, на котором располагались армейские бомбардировщики, не могли взлететь с палубы, занятой бомбардировщиками. Соединение должно было бы приблизиться на 500 морских миль к побережью Японии, выпустить армейские бомбардировщики и уйти домой. Сами бомбардировщики, отбомбившись по своим целям, должны были лететь и сесть на аэродромах Китая.

Было предложено три варианта хода операции.

По первому варианту взлет должен быть осуществлен за три часа до рассвета, по второму варианту взлет - должен был быть осуществлен на рассвете, а по третьему варианту взлет должен быть произведен незадолго до наступления темноты. Первый вариант имел преимущество в том, что авианосная группа подходила ближе всего к Японии в темное время суток, что обеспечивало ее безопасность. Бомбометание произошло бы днем, что повысило бы ее точность. Посадка бомбардировщиков в Китае произошла бы незадолго до наступления темноты. Однако недостатком первого варианта было то, что сам по себе непростой взлет с палубы авианосца бомбардировщиков в темноте вызвал бы у экипажей определенные трудности. Кроме того, для взлета ночью нужно было бы включать освещение на палубе авианосца, что демаскировало бы все соединение (именно из-за этого этот вариант был отклонен командованием флота). Также бомбометание днем из-за предполагавшейся сильной противовоздушной обороной Японии могло вызвать большие потери.

Преимуществом второго варианта было то, что взлет осуществлялся на рассвете. Бомбометание произошло бы днем, что повысило бы ее точность. Недостатком было то, что посадка в Китае произошла бы после наступления темноты, что вызвало бы трудности как с посадкой, так и поиском ночью аэродромов перед посадкой. Также возможны были большие потери при бомбометании днем из- за предполагавшейся сильной противовоздушной обороны Японии. От этого варианта также отказались.

Преимуществом третьего варианта было то, что взлет осуществлялся в светлое время суток. Бомбометание было бы произведено ночью, что снизило бы потери от противовоздушной обороной Японии. Посадка в Китае произошла бы на рассвете. Однако из-за ночного полета выход на цель был бы затруднен, а точность бомбометания была бы низкой. В конечном счете этот вариант и выбрали.

Также были разработаны планы на случай встречи с вражескими кораблями или самолетами на большом расстоянии от точки, с которой должны стартовать бомбардировщики. Если такое произойдет, то операцию следовало прервать, а все соединение, не ввязываясь в бой, повернуть назад. Ну а если соединение не сможет избежать боя после его обнаружения, то все армейские бомбардировщики должны взлететь и полететь на базы атолла Мидуэй или Гавайских островов или же они будут скинуты за борт, дабы дать возможность поднять на палубу палубные самолеты авианосца.

На первых этапах разработки операции высказывались предложения, чтобы бомбардировщики сели на авианосец, уже находящийся в море. Однако данная идея сразу же была отклонена, так как бомбардировщик B-25, который выбрали для участия в операции, не был приспособлен для посадки на короткую полосу и тем более палубу авианосца, и его нельзя было бы переделать для таких нужд. Рассматривался вариант посадки самолетов после выполнения задания на территории СССР, в районе Владивостока. За эту возможность предполагалось передать СССР все севшие у них самолеты в качестве военной помощи по программе Ленд-лиза. Однако между СССР и Японией на тот момент был заключен пакт о нейтралитете. Основная часть Красной Армии сражалась на западе страны против Германии и ее союзников, так что обострять отношения с Японией Советскому Союзу было невыгодно. Китайское же руководство согласилось предоставить аэродромы для посадки американских самолетов. Из соображения секретности Китайскому руководству о самой миссии ничего не сказали, им просто сказали, что на предоставленные ими аэродромы в ближайшее время прибудут самолеты для передачи Китайским ВВС в рамках военной помощи. Рассматривался вариант использования для операции бомбардировщиков B-26, B-18 и B-23. Однако B-26 не подходил из-за большей длины разбега, чем у B-25. B-18 и B-23 не подошли из-за большого размаха крыла, в результате на палубе авианосца их поместилось бы меньше, чем B-25, да и зазор между правым крылом и палубной надстройкой авианосца был бы очень мал, что при взлете вызвало бы трудности и могло привести к столкновению.

Командовать предстоящей операцией назначили подполковника Д. Дулиттла (23348).

January 10, 1942: Colonel-General Ernst Udet, head of Luftwaffe aircraft production and development, commits suicide for failure to provide adequate replacements and new improved aircraft models (3819).

10 января 1942 г Э.Удет, ответственный за производство и разработку самолетов для командующий, совершил самоубийство из-за того, что не смог добиться выпуска новых моделей самолетов (3819).

Другие оборонные отрасли:

В первую декаду января 1942 на фронт поступил только 1  % от запланированного количества мин и 30  % положенного числа снарядов. За весь месяц план по производству мин был выполнен всего на 2,7  %, а февральский вообще был сорван. Из запланированных 316 вагонов боеприпасов из Саратова на фронт не поступило ни одного! Особенно отличилось руководство завода №  250. Там из-за нарушений технологии производства и трудовой дисциплины выпуск 45-мм снарядов и ручных гранат Ф-1 был провален. Но лозунг «Все для фронта, все для победы!» надо было как-то воплощать в жизнь. Тогда заводское начальство просто приписало в отчет 10 000 якобы выпущенных гранат и 6000 таких же виртуальных снарядов. На соседнем, эвакуированном из Москвы, заводе боеприпасов №  205 широкое распространение получило пьянство, необеспеченность рабочих инструментом и материалами и другие негативнее явления. В итоге задание по выпуску ракетных снарядов для «Катюш» там тоже было сорвано. [323 — Сойма В. М. Советская контрразведка в годы Великой Отечественной войны. М.: Крафт+, 2005, с.  91–92.] (11741).

Авиапромышленность:

11 января 1942 постановлением ГКО № 1136сс от практики разборки самолетов Ил-2 и отправки их в Москву ж.д. транспортом отказались. Теперь все самолеты облетывались и принимались военной приемкой на ЛИС заводов, после чего машины перегонялись в Москву лётом (23346).

11 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1136 [О порядке сдачи самолетов ВВС с заводов Поволжья и Урала.] (7020, 74).

11 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1136 Вопросы ВВС

1. В отмену ранее принятых постановлений о транспортировке самолетов по железной дороге в разобранном виде обязать ВВС т.Жигарева все самолеты с заводов № 1 и № 18 (г.Куйбышев), № 292 (г.Саратов), № 381 (Н.Тагил), № 22 (Казань), № 21 (Горький) перегонять в Москву только летом.

2. Обязать директоров упомянутых в пункте первом заводов и Наркомавиапром т.Шахурина сдавать самолеты после облета на месте, а военпредов ВВС принимать их на месте, после чего и отправлять их*в Москву летом.

3. Обязать ВВС (т.Жигаре^а) на каждую группу самолетов истребителей и Ил-2, идущую летом в Москву, иметь в качестве руководителя полета по одному опытному летчику-лидеру, знающему трассу.

4. При перелетах из Саратова и Куйбышева в Москву иметь одну промежуточную посадку, из Тагила - две промежуточные посадки/ а полеты из Казани и Горького осуществлять Вез промежуточной посадки.

5. Для Саратовского завода иметь 5 летчиков-лидеров, для двух самолетных заводов в Куйбышеве иметь 10 летчиков-лидеров, для завода в Н.Тагиле - б летчиков-лидеров, для Горьковского авиазавода - 6 летчиков-лидеров.

6 Назначить летчикам-лидерам жалованье, равное жалованью командира эскадрильи. Кроме того, летчикам-лидерам, работающим по трассе Горький-Москва, выдавать премию за перегонку каждой эскадрильи*без аварий в сумме одной пятой его* жалованья, летчикам-лидерам, работающим по трассе Саратов- Москва и Куйбышев-Москва, выдавать премию за перегонку каждой эскадрильи без аварий в сумме одной четверти его жалованья, летчикам-лидерам, работающим по трассе Н.Тагил-Москва, выдавать премию за перегонку каждой эскадрильи без аварий в сумме половины его жалованья.

7. Истребители самолеты с Новосибирского завода (Лагг-3, Як-1) доставлять в Москву в разобранном виде и собирать их потом (12298).

11 января 1942 г. в ходе восковых испытаний ракетно-бронебойных снарядов РБС-82, РБС-132 и ракетно-осколочно-фугасных РОФС-132 на базе 47-й авиадивизии Западного фронта летчики 312-го штурмового авиаполка подполковника Поморцева, которые проходили в период с 22 ноября 1941 г. по 22 января 1942 г., в ходе вылета на «свободную охоту» младший лейтенант Балашов обнаружил в одном из населенных пунктов скопление автомашин и живой силы противника. То, что пилот атаковал их с дистанции 700 м, во многом спасло ему жизнь — силой взрыва крупные части автомашин и бронетранспортеров подбросило выше самолета, но летчик успел отвернуть в сторону. Залп ракетных снарядов пришелся как раз по центру площади, на которой немцы прогревали двигатели своих автомашин. В результате ракетного удара находившийся поблизости дом частично разрушился и загорелся (11402).

11 января 1942 в ходе войсковых испытаний (вторых по счету) реактивных снарядов РБС-82, РБС-132 и РОФС-132 в 47-й сад Балашов нанес удар по скоплению автомашин и живой силы в населенном пункте. Условия стрельбы те же, как и в предыдущем вылете. Силой взрыва в центре скопления автомашин крупные части машин подбросило выше самолета, а стоящий вблизи дом частично разрушился и загорелся.

12 января 1942 стрельба РСами велась Балашовым также по скоплению живой силы и техники. Автомашины стояли замаскированными около домов, а людской состав, по-видимому, находился в домах. В результате прямых попаданий в дома последние разлетались в щепки и возникали пожары. Столб дыма и пыли поднялся над местами взрыва метров на тридцать.

В этот же день старший лейтенант Баранов атаковал колонну автомашин и гужевого транспорта немцев вблизи одного из населенных пунктов. По докладу летчика, было уничтожено около 15 подвод и автомашин с прислугой.

Два реактивных снаряда летчик выпустил по колонне гужевого транспорта в составе до 35 подвод. Снаряды попали в середину колонны. По-видимому, в повозках были боеприпасы, так как произошел сильный взрыв и в воздух взлетели обломки повозок, куски лошадей и людей. Боясь повреждения самолета, Баранову пришлось резко «взять горку». Один РС был выпущен по дому, где скопилось много солдат противника. От прямого попадания дом совершенно развалился и загорелся, обломки взлетели на высоту до 50 м. Остальными снарядами были атакованы автомашины, которые разлетались в щепки и горели.

В этот же день капитан Фомин снарядами РОФС-132 с высоты 15—20 м с дистанции 500— 450 м произвел эффектную стрельбу по скоплению автомашин в деревне. Летчик наблюдал сильные взрывы, черный дым и летящие обломки автомашин. Например, колесо от автомашины взлетело в воздух на высоту до 80 м примерно в 200 м впереди самолета, чтобы избежать столкновения, капитану пришлось отвернуть в сторону. По-видимому, снаряд попал в машину с боеприпасами.

13 января 1942 г. лейтенант Коротков вел стрельбу реактивными снарядами по населенному пункту и автомашинам в нем. Им было отмечено, что при попадании снаряда в деревянный дом последний разрушается и немедленно загорается, автомашины превращаются в обломки, которые взлетают выше самолета, и при стрельбе с малой дистанции возможно повреждение самолета.

В отчете о войсковых испытаниях реактивных снарядов РБС-82, РБС-132 и РОФС-132 в боевых условиях летный состав 47-й сад сделал следующие выводы:

«1) РБС-82 является мощным оружием истребительной авиации для поражения танков, бронемашин, бронепоездов и других объектов, имеющих броневое покрытие до 50 мм. Применение целесообразно на пикировании с углом не менее 60° или на планировании с углами до 15°. Наличие РБС-82 делает самолет-истребитель мощным орудием для борьбы с танками противника;

2) РБС-132 является мощным огневым средством для поражения бронированных целей противника стрельбой с самолетов штурмовиков и бомбардировщиков с горизонтального, планирующего или пикирующего полета. В число этих целей могут входить: тяжелые танки, бронепоезда, батареи береговой обороны, морские и речные суда, имеющие бронирование до 75 мм, а также полевые бетонированные сооружения и каменные строения гражданского типа. Самолет Ил-2, вооруженный РБС-132, будет являться мощным штурмовиком для действия по бронированным и сильно укрепленным целям;

3) РОФС-132 является мощным снарядом осколочно-фугасного действия. Применение его на самолете Ил-2 в 8—10 раз увеличивает его огневую мощь в сравнении с применением штатного РС-82 и в 3—4 раза со штатным РС-132;

4) установить точное количество пораженных целей не было возможности. Летчики, летавшие с РБС-82, отмечали прямые попадания в танки, дома и автомашины. Со слов летчиков, летавших с РБС-132, можно считать, что выведено из строя не менее 20 танков, 35—40 автомашин и разрушено несколько строений, используемых противником. По единодушному заключению летчиков, летавших с РОФС-132, действие этого снаряда у цели исключительно сильное и превосходящее «все ожидания». Действием РОФС-132 противнику нанесен большой ущерб;

5) метеорологические условия и обстановка на фронте не позволили полностью использовать ракетные бронебойные снаряды. Ввиду отсутствия скоплений бронетанковых сил противника на отведенном участке фронта не было возможности широко применять РБС и по инициативе оперативной группы в 47 АД были применены РОФС-132.

За время работы израсходовано: РБС-82 — 60 шт., РБС-132 — 80 шт., РОФС-132 — 200 шт.» (17500).

11 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1135 Об оборудовании самолетов ТБ-7 моторами АМ-35А на заводе № 22 в гор. Казани. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 73 (11012).

11 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1135 Об оборудовании самолетов ТБ-7 моторами АМ-35А на заводе № 22 в гор. Казани

Обязать Наркомавиапром - тов.Шахурина А.К. и директора завода №S 22 тов.Карпова Ю.Н. сдать ВВС Красной Армии 11 самолетов ТБ-7, из них 9 самолетов с увеличенными бензобаками, в том числе:

в январе месяце 1942 года - 3 самолета с моторами АМ-35А

в феврале месяце 1942 года- 3 самолета с моторами AМ-35A

1 самолет с мотором М-82 в марте месяце 1942 года - 4 самолета с моторами (19297).

11 января 1942 г. вышло постановление ГКО № 1135 об оборудовании на заводе № 22 в Казани самолета ТБ-7 двигателями АМ- 35А. 3.05.1942 г. вышло постановление ГКО № 1694 о восстановлении производства на заводе ТБ-7 с АМ-35А. 20.02.1944 г. вышло постановление ГКО № 5221 о выпуске Пе-8 с моторами М-82ФН (11982).

11 января 1942 л И.И.Богданов 21 завода при испытаниях разбил ЛаГГ-3 из-за раскрутки винта. Сел на брюхо на границе аэродрома и разбил машину (2108).

| № п/п | Дата | №№ Заводов | Летчик | Наименование происшествия, тип самолета, задание | Краткое описание и причины происшествия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 11 января 1942 | 21 | И.И.Богданов | Авария ЛаГГ-3 на испытаниях | При сдаточном полете произошла раскрутка винта, с-т теряя скорость сделал посадку с убраным шасси на границе аэродрома. С-т разбит |
| 3 | 11 января 1942 | 16 | Г.А.Ветлугин | Вынужденная посадка УТ-2 транспортного | Из-за недостатка горючего с-т вынуждено сел не долетев к месту назначения. Повреждений нет |

(2108,266)

11 января 1942 года. Предполагаемый вылет в Москву двух самолетов откладывается. По существовавшему тогда положению на выезд в Москву требовалось разрешение НКВД ТАССР, в воскресенье 11 января оно также еще не было получено. По настоянию Изаксона он выяснил, что летчики вполне надежные, имеют налет до 500 часов. Начальник опытно-конструкторского отдела предложил ехать все-таки поездом. Петляков снова ответил отказом (11313).

Ночь с 11 на 12 января 1942 года. На самолете N 14-11 (на котором разбился В.М.П.) устанавливаются усиленные лыжи. Сборщики забывают зашплинтовать болты крепления. Их зашплинтуют при приемке на летно-испытательной станции (ЛИС) (11313).

11 января 1942 г. в Мурманск пришел первый конвой из Англии — девять транспортов. Самолеты, выделявшиеся для местных авиачастей, на месте же и собирали, а остальное, как правило, отправлялось по железной дороге в глубь страны. Ящики прямо с кораблей сгружали на железнодорожные платформы. Из Мурманска самолеты направлялись обычно по Кировской железной дороге и использовались частями Карельского и Ленинградского фронтов. Из портов архангельского узла (собственно Архангельск, Бакарица и Северодвинск) техника шла на сборочную площадку под Архангельском, затем по воздуху под Вологду, а позже отправлялась сразу туда же по железной дороге на станцию Сокол (23513).

11 января 1942 г. по приказу № 26с филиал завода № 21 получил статус самостоятельного завода № 119 НКАП в системе 2ГУ. В распоряжение завода передана площадка филиала № 1 завода № 21 НКАП.

Продолжено производство шасси.

По приказу № 19с от 25.01.1946 г. площадка бывшего завод им. Воробьева (филиала № 1 завода № 21) освобождена заводом № 119 и передана НКМВ.

По приказу № 280с от 7.05.1946 г. завод передан из 2ГУ в 1ГУ, с 1951 г.- в 14ГУ, с 1953 г.- из 14ГУ во 2ГУ, с 1.05.1956 г.- из 2ГУ в 1ГУ. В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР.

После войны были построены производственные корпуса, начался серийный выпуск агрегатов шасси.

В 1972 г. в состав завода вошло КБ «Автоприбор», проектирующее шасси.

В 1993 г. предприятие совместно с немецкой МВВ выиграло конкурс на создание шасси для европейского многоразового космического корабля «Гермес». В 2000-е  г. изготавливало титановые блоки для системы управления спойлерами А-380. Была проведена подготовка производства передней опоры шасси для А-350. Для этого был куплен станок глубокого сверления ТВТ (ФРГ). Для концерна «Либхерр» изготовлялись компоненты самолетов Embraer-135/145, -170/175, -190; для компаний Глобал Экспресс и Агуста - АВ-139; для французской «Месье Даути» - А-340 и АТР-42.

В 2000-05 г. были приобретены: обрабатывающие центры фирм Hermle и Index (Германия), Mandelly (Италия); шлифовальный программный станок ShaudPF-61 (Германия), заточной станок Walter (Германия). Термический комплекс завода оснащен шахтными печами Pegat (Польша), вакуумной печью Elterma (Польша), холодильной камерой Messer (ФРГ)

В 1989 г. имело наименование- предприятие п/я Р-6328. В 1992 г. ПО «Гидромаш» акционировано. По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

Работы (2004 г.): проектирование и изготовление взлетно-посадочных устройств JIA (шасси и гидроагрегаты); стиральные машины.

Численность персонала (1.01.2001 г.)- 3175 чел., (2002 г.)- 4000 чел.

Директор (-06-10.12.1937 г.)- А.А. Еленин, (10.12.1937-09.1938 г.-)- П.А. Антонов, (1939 г.)- А. Качеров, (12.1940-41 г.)- А.Ф. Попов, (-01.1943-06.1944 г.-)- Григорьев, (01.1946 г.)- В.А. Солонин, (50-е  г.)- А.А. Волков, (1969 г.-)- В.И. Лузянин. Гендиректор (1999 г.)- В.И. Лузянин, (-2002-10.2004 г.-)- Е.А. Живулин.

1-й зам. гендиректора (2006 г.)- А.В. Лузянин. Зам. директора (06.1937 г.)- А.С. Покрас. Зам. гендиректора по маркетингу (2006 г.)- С.В. Касаткин.

Гл. инженер (-06.1937-19.07.1938 г.)- С.А. Покрас, (19.07.1938 г.-)- А.Я. Качеров.139

Производство: автомобили НАМИ-1, «Форд-АА-НАМИ»; шасси для самолетов И-16, УТИ-4, И-29, ДБ-3, Пе- 2, И-180, УТ-3, ПС-84, Ер-2, Ил-2, ЛаГГ-3, И-240, ОКО-6, «302» (1942), ОК «Буран» (1988) (11982).

Другие оборонные отрасли:

11 января 1942

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 8 лист 140 – 141

мч. 10.1-42 г. № 256

Секретно.

ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

№ 107-Мс

г. Москва

"11" января 1942 г.

В целях доведения выпуска дизельмоторов заводом № 76 до 15 шт. в сутки, – ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору Кировского завода т. Зальцман передать заводу № 76 из наличия 100 штук станков, в том числе 10 станков Нортон или типа Нортон для шлифовки коленчатого вала и 5 станков автоматов типа 126.

2. Директорам заводов: № 183 – т. Максареву, № 38 – т. Рубинчику, № 37 – т. Фрезерову, № 173 – т. Шор немедленно передать заводу № 76 по его спецификации станки и прочее оборудование, не используемое в настоящее время.

3. Обязать зам. директора Кировского завода т. Кизельштейн и главного инженера по моторному производству т. Невяжского обеспечить поставку заводу № 76:

а) топливных насосов с форсунками:

в Январе – 400 комплектов по следующему графику:

с 1 по 15 января – 125 комплектов

с 16 по 20 января – 75 комплектов

с 21 по 25 января – 90 комплектов

с 26 по 31 января – 110 комплектов

б) клапанов впуска и выпуска, а также поршневых колец в Январе – по 150 комплектов

в) штамповки коленвалов, детали холодной штамповки и литья в количествах, предусмотренных моим приказом от 19 декабря 1941 г.

4. Директору Уралмашзавода т. Музрукову обеспечить, начиная с Января месяца 1942 года поставку заводу № 76 бронзы БАЖМ в количествах:

в Январе – 30 тонн

в Феврале и Марте по 50 тонн.

5. Начальнику Главснаба НКТП т. Розину обеспечить Уралмашзавод необходимым сырьем для производства бронзы БАЖМ заводу № 76 в указанных в пункте 4 количествах.

6. Начальнику Финансового отдела НКТП т. Шагалову перевести в распоряжение директора тов. Кочеткова 500.000 руб. для премирования рабочих и ИТР завода № 76.

Народный Комиссар Танковой Промышленности Союза ССР

подпись (В. МАЛЫШЕВ)

Отп. 1 экз.

11 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1124 О частичном восстановлении электростанций Ростовской, Ворошиловоградской и Калининской областей. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 51-52 (11012).

11 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1126 О возвращении части эвакуированного оборудования и рабочих Липецкого и Морозовского моторемонтных заводов Наркомзема СССР и Орловской МТС. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 54 (11012).

11 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1127 О строительстве железной дороги от ст. Войбокало до Ленинграда. (7020, 55-58).

11 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1128 О возобновлении строительства большой Московско-окружной железной дороги. (7020, 59, 60).

11 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1129 Об обеспечении бесперебойной правительственной телефонной ВЧ-связи между Москвой и штабами фронтов. (7020, 61, 62-64).

11 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1130 О станках для заводов, производящих снаряды. (7020, 65).

11 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1131 Об отсрочке по мобилизации рабочим заводов НКВ. (7020, 66).

Армия:

11 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 11 января на ряде участков фронта продолжались активные действия наших войск.

Наша часть, действующая на одном из участков Западного фронта, обойдя укрепленный пункт противника, неожиданным ударом разгромила находившихся в нём немцев. На поле боя осталось свыше 400 трупов вражеских солдат и офицеров. Наши бойцы захватили 2 танкетки, 3 орудия, 12 пулеметов, 20 ящиков ручных гранат и 5 автомашин со снаряжением.

Красноармеец-разведчик тов. Якубович вместе с двумя другими бойцами пробрался в расположение противника в районе города С. Обнаружив штабной автобус, отважные разведчики забросали его гранатами и, уничтожив 2 немецких офицеров, забрали ценные штабные документы и карту с нанесённой оперативной обстановкой. На обратном пути разведчики встретили транспортные немецкие машины. Уничтожив охрану, разведчики захватили 3 гружённых боеприпасами транспортных автомобиля и орудие, находившееся на прицепе.

В рукопашной схватке красноармеец тов. Тацко заколол немецкого снайпера и 2 фашистских офицеров.

Заняв город Ефремов, немцы бросили в сырой, не отапливаемый подвал без пищи и медицинской помощи 52 раненых красноармейца. Жителям города под страхом расстрела было запрещено оказывать какую бы то ни было помощь красноармейцам. Несмотря на смертельную опасность, семья советских патриотов Горшковых взялась за спасение советских бойцов. Любовь Васильевна тайком перевязывала раненых, Фёдор Иванович, зарезав свою корову, готовил бойцам пищу, а их дети Владимир и Владислав относили её раненым. Так они заботились о красноармейцах до тех пор, пока город Ефремов не был освобождён нашими войсками. Благодаря героизму семьи Горшковых была спасена жизнь 52 бойцов Красной Армии.

В деревне Остров, Ленинградской области, немецко-фашистские мерзавцы разграбили дом инвалидов, в котором проживали 622 инвалида войны и труда. Фашистские громилы и мародёры забрали всё продовольствие и отняли у беззащитных стариков все тёплые вещи. Полтора месяца хозяйничали фашисты в Острове. За это время свыше 100 инвалидов умерли голодной смертью. Перед своим отступлением немцы подожгли дом инвалидов. Три корпуса сгорели. В огне погибло не менее 25 человек.

В ряде городов Германии произошли беспорядки в связи с дальнейшим сокращением норм выдачи продовольственных продуктов на январь месяц. В Лейпциге полиция арестовала группу женщин, открыто выражавших своё возмущение гитлеровскими властями.».

Колхозники Алтайского края увеличивают в 1942 году посевную площадь на 316 тысяч гектаров. Посевы зерновых расширяются на 182.500 гектаров. Технических культур будет посеяно на 70.300 гектаров больше, чем в прошлом году. Больше чем в полтора раза увеличивается площадь посева сахарной свёклы.» (15006).

11 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 11 января на ряде участков фронта наши войска продолжали продвигаться вперёд, охватывая и уничтожая созданные немцами узлы сопротивления. Противник несёт большие потеря в людях и вооружении. Наши части заняли несколько населённых пунктов и в числе их город Людиново и важный железнодорожный узел Тихонова Пустынь.

За 10 января уничтожено 11 немецких самолётов. Наши потери — 2 самолёта.

10 января одна наша авиачасть уничтожила 3 немецких танка, 100 автомашин с пехотой и грузами, 75 повозок с боеприпасами, миномётную батарею, 2 зенитно-пулемётные точки, сожгла железнодорожный эшелон, рассеяла и частью истребила батальон пехоты противника.

При взятии гор. Мосальска одна наша часть истребила 2 батальона 316 и 406 немецких пехотных полков и захватила в плен свыше 100 немецких солдат и офицеров. Взято много трофеев, в том числе: 20 орудий, 61 автомашина, 25 мотоциклов, несколько тысяч снарядов.

Наши конногвардейцы (Западный фронт) провели успешный рейд по тылам отступающих немецких частей. Внезапным налётом, отрезав врагу пути отхода, советские кавалеристы за пять дней освободили от гитлеровцев 19 населённых пунктов и захватили 23 немецких танка, 82 орудия, 379 грузовых и 40 легковых автомашин, 23 миномёта, 52 станковых пулемёта, свыше 260 автоматов и истребили 1.300 немецких солдат и офицеров.

Наша часть, действующая на одном из участков Ленинградского фронта, за день ожесточённых боёв с противником истребила 600 немецких солдат и офицеров, разрушила 9 дерево-земляных огневых точек и уничтожила 3 вражеских танка, 10 автомашин и зенитное орудие.

Младший лейтенант Тимошенко незаметно подполз к немецкому блиндажу и метко брошенной гранатой истребил 5 вражеских солдат.

Партизанский отряд тульских рабочих совершил налёт на штаб немецкой дивизии, находившийся в деревне Л. Партизаны истребили свыше сотни вражеских солдат и офицеров. Неподалёку от села партизан-разведчик тов. Ч. столкнулся с немецкой разведкой и уничтожил из своего автомата 8 фашистов. В селе Д. партизаны подожгли три дома, в которых заночевали немецкие офицеры. Выпрыгивавших из окон немцев партизаны забросали гранатами. В деревне С. партизаны уничтожили 20 вражеских автомашин с боеприпасами. Недавно отряд напал на немецкий обоз с продовольствием. Истребив 10 солдат и офицеров, партизаны захватили обоз.

Пленный ефрейтор 9 роты 9 полка СС Александр Зомберг сообщил: «10 солдат 9 полка, действовавшего на Кестеньгском направлении, сговорились между собой о переходе на сторону Красной Армии. Они искали случая сдаться всей группой в плен. Один из ротных шпионов донёс офицерам о сговоре. В тот же день все 10 солдат были расстреляны».

В освобождённой от немцев деревне Леоново, Лопасненского района, Московской области, в сарае обнаружен труп неизвестного молодого человека, повешенного за ноги. Всё тело жертвы гитлеровцев покрыто следами жестоких пыток: вырезанными звёздами, ожогами и кровоподтёками.

Немецкие войска в Финляндии насильно отбирают у финского населения скот, а мясо, предназначенное для населения, реквизируют для себя. В связи с этим даже финский министр Фагерхольм заявил представителю печати, что «продовольственное положение Финляндии ухудшается». С первого января объявлено об уменьшении вдвое нормы выдачи мяса. Однако, как вынужден был отметить министр, и эти нормы существуют только на бумаге: мяса финны «давно уже не получали».

Немцы насильно отбирают у населения Литвы, Латвии и Эстонии для германской армии все тёплые вещи. Сейчас жители городов Прибалтики с возмущением узнают свои меховые пальто, изъятые якобы для немецких солдат, на жёнах и любовницах командиров штурмовых отрядов и гитлеровских чиновников.

Колхозницы Грузии готовятся заменить на полевых работах мужчин, ушедших в Красную Армию. Уже закончили курсы трактористов 1.128 женщин. В настоящее время на курсах обучается ещё 237 женщин.» (15006).

11 января в 1942 году войска Северо-Западного фронта освободили город Пено. Войска Западного фронта освободили город Киров (15006).

11 января 1942 совместным приказом НКВД и НК ВМФ было объявлено о преобразовании 3У НК ВМФ в Отдел морской контрразведки (3398,20).

11 января 1942 года вышло постановление ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГКО-1133с О ПОВЫШЕНИИ ОКЛАДОВ СОДЕРЖАНИЯ КОМАНДИРАМ И КОМИССАРАМ ДИВИЗИЙ, БРИГАД И ПОЛКОВ

В связи с возросшим значением командиров полков и дивизий в условиях современной войны Государственный Комитет Обороны в целях улучшения их материально-бытового положения

постановляет:

1. Повысить оклады содержания:

Командирам и военным комиссарам дивизий с 1600 до 2200 р. в месяц. Командирам и военным комиссарам бригад с 1600 до 2000 р. в месяц. Командирам и военным комиссарам полков с 1200—1300 р. до 1800 р. в месяц.

2. Настоящее постановление не распространять на должности, приравненные к должностям командиров полков и дивизий.

Председатель Государственного Комитета Обороны И. СТАЛИН (9844).

11 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1133 О повышении окладов содержания командирам и комиссарам дивизий, бригад и полков. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 69 (11012).

11 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1134 Об изменении системы снабжения действующей армии горючими и смазочными материалами. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 70, 71-72 (11012).

11 января 1942 г. Постановлением Государственного Комитета Обороны на НКВД были возложены эксплуатация и охрана наиболее важных магистральных линий связи в звене Ставка ВГК—фронт. Для этого из НКО в оперативное подчинение НКВД передавалось 30 линейно-эксплуатационных рот связи, а в отделе правительственной связи была создана линейная служба (15493).

11 января 1942 г. на основании постановления ГКО № 1129сс в распоряжение НКВД для обеспечения правительственной связи были переданы некоторые магистральные линии связи, эксплуатационно-технический состав (начальники линейных участков, участковые надсмотрщики), а также восстановительные колонны, обслуживающие передаваемые магистрали (15493).

Жизнь и внутренняя политика:

11 января 1942. Из дневника журналиста Н. К. Вержбицкого: "Мороз до 25°. Ветер... Начали продавать водку. Сегодня около нашего Магазина стояла за водкой очередь в 500 человек - Стояла 8 часов. Привезли. Из очереди купили 40 человек. Остальное расхватали иные без очереди" (18696).

11 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1125 О возвращении на канал Москва-Волга оборудования шлюзов и Иваньковской ГЭС. (7020, 53).

11 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1132 Об установлении новых норм отпуска продовольствия для населения г. Ленинграда и войск Ленинградского фронта. (7020, 67,68).

11 января 1942 вышло:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1132с от 11.I.1942

Об установлении новых норм отпуска продовольствия для населения г. Ленинграда и войск Ленинградского фронта

1. Утвердить предложение т. Жданова об установлении новых норм отпуска продовольствия для населения г. Ленинграда и войск Ленинградского фронта в январе месяце, согласно приложению.

Установить, что с момента введения новых норм, все пользующиеся обедами в столовых обязаны, в соответствии с затраченными на обед продуктами, сдавать в столовую талоны по хлебу и мясу полностью, а по крупе в половинном размере.

2. Новые нормы ввести после того, как будет налажен подвоз продуктов в Ленинград в необходимых количествах и будут образованы переходящие запасы на месте не менее 10-дневной потребности.

Исходя из этого поручить Военному Совету Ленинградского фронта установить конкретный срок введения новых норм.

И. СТАЛИН

Приложение к постановлению

Государственного Комитета Обороны

от «11» января 1942 г.

№ 1132с

О НОРМАХ ВЫДАЧИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ г.ЛЕНИНГРАДА, ВОЙСК ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА И ЧАСТЕЙ КБФ

(в граммах)

|  | ХЛЕБ (в сутки) | КРУПА И МАКАРОНЫ (в месяц) | МЯСО и РЫБА (в месяц) | ЖИРЫ (в месяц) | САХАР (в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочим...... | 500 | 2000 | 1800 | 800 | 900 |
| Служащим.... | 400 | 1500 | 1000 | 400 | 500 |
| Иждивенцам........ | 300 | 1000 | 500 | 200 | 400 |
| Детям......... | 300 | 1200 | 500 | 400 | 500 |
| Войскам 1 линии...... | 800 | 6600 | 4500 | 1500 | 1050 |
| Всем остальным воинским частям....... | 600 | 4010 | 2250 | 1260 | 600 |

Товарищу СТАЛИНУ И.В.

Тов.Жданов прислал свои предложения об увеличении норм отпуска продовольствия по карточкам для населения г. Ленинграда и войск Ленинградского фронта, а также о завозе продовольствия в январе месяце с учетом создания 2-недельного переходящего запаса.

Я считаю его предложения о нормах снабжения приемлемыми и прошу их утвердить.

Вместе с тем необходимо изменить существующий до настоящего времени в г. Ленинграде порядок, при котором у лиц, пользующихся общественным питанием, не вырезаются талоны по крупе, а по мясу вырезаются только 50%.

Предлагаю распространить на г. Ленинград порядок, установленный для других городов (кроме Москвы), т.е. вырезать полностью талоны по хлебу и мясу, а по крупе 50%, как это предусматривается для введения во всех городах. Предлагаемые новые нормы являются повышением против существующих, хотя и несколько меньше, чем это было до сентября месяца.

Новые нормы можно ввести в жизнь после того, как наладится завоз продуктов Ленинград в необходимых количествах и будут созданы запасы на месте не менее чем на 10 дней.

Проект постановления ГКО и справка о новых и старых нормах прилагаются.

А.Микоян (11813).

С П Р А В К А

о нормах отпуска продовольствия в гор. Ленинграде

|  | Хлеб (в сутки в граммах) |  |  | Крупа и макароны (в месяц в граммах) |  |  | Мясо и рыба (в месяц в граммах) |  |  | Жиры (в месяц в граммах) |  |  | Сахар (в месяц в граммах) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Про- ект т.Жда- нова | Суще- ствую- щие нормы | Выда- валось до сен- тября м-ца 1941 г. | Про- ект т.Жда- нова | Суще- ствую- щие нормы | Выда- валось до сен- тября м-ца 1941 г. | Про- ект т.Жда- нова | Суще- ствую- щие нормы | Выда- валось до сен- тября м-ца 1941 г. | Про- ект т.Жда- нова | Суще- ствую- щие нормы | Выда- валось до сен- тября м-ца 1941 г. | Про- ект т.Жда- нова | Суще- ствую- щие нормы | Выда- валось до сен- тября м-ца 1941 г. |
| Рабочим...... | 500 | 350 | 800 | 2000 | 1500 | 2000 | 1800 | 1500 | 3200 | 800 | 950 | 800 | 900 | 1500 | 900 |
| Служащим........... | 400 | 200 | 600 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 800 | 2000 | 400 | 500 | 400 | 500 | 1200 | 500 |
| Иждивенцам......... | 300 | 200 | 400 | 1000 | 600 | 1000 | 500 | 400 | 1100 | 200 | 300 | 200 | 400 | 1000 | 400 |
| Детям.......... | 300 | 200 | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 500 | 400 | 1100 | 400 | 500 | 400 | 500 | 1200 | 500 |
| Войскам 1 линии.... | 800 | 500 | 800 | 6600 | 6600 | 5100 | 4500 | 3750 | 5400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Всем остальным воинским частям....... | 600 | 300 | 650 | 4010 | 4010 | 4200 | 2250 | 1700 | 3600 | 1260 | 1400 | 1200 | 600 | 600 | 750 |

(11813).

Внешняя политика:

11 января 1942 года в Мурманск прибыл первый союзный караван в количестве 9 судов, в их числе пароходы "Рейхкоунд", "Анероид", "Эмпайэр Активитти", "Эмпайэр Рикчанд", "Эмпайэр Ховард", "Эмпайэр Халлей", советский пароход "Чернышевский". В январе Мурманский порт принял еще два каравана, в их составе были суда Мурманского пароходства "Старый большевик" и "Ижора".Порт начал обработку караванов в сложных условиях -большая часть ценного оборудования, портальные и плавучие краны были эвакуированы, не хватало кадровых рабочих, мобилизованных на фронт. В зимнюю навигацию 1941-1942 гг., длившуюся 5 с половиной месяцев, с окончанием интенсивных перевозок в июне, порт принял 113 судов, обработал 407385 тонн импортных и 41137 тонн экспортных грузов. Наибольшее количество судов приходило под английским, а также под американским флагами. Были суда под панамским, гондурасским, датским, польским флагами. С прибывших судов выгружали танки, станки, автомашины, военно-стратегическое сырье, продовольствие. За границу отправляли лес, апатит, магнетит, хром, воск, асбест, растительное масло, пушнину (11910).

За рубежом:

11 января 1942 немецкие подлодки начали операцию “Удар литавров” (атаки в Атлантике) (4962).

11 января 1942 немцы провели операцию Paukeshlag и подлодки потопили суда общим тоннажем 142.3 тыс. т (2245,1).

January 11, 1942: The Kriegsmarine begins Operation Drum Beat, the first coordinated attack carried out by five U-boats initially against US shipping along the East Coast of the United States. Their first victim is the 9,000 ton British freighter Cyclops which is sunk by U-123 (Kptlt. Hardegen) (3819).

11 января 1942 начались атаки пяти немецких п/л в Атлантике (операция Удар литавров) (3186).

11 января в 1942 году из Великобритании на Ближний Восток отправлено 38 тысяч солдат (15006).

11 января 1942 Япония объявила войну Голландии (4962).

11 января 1942 324 японских морских десантников участвуют в успешном нападения на голландские войска, оборонявших полуостров Menado на Сулавеси (20793).

11 января 1942 японцы вторглись в голландскую Восточную Индию и захватили Куала Лампур в Малайзии (2245,1).

11 января 1942 японцы вторглись в голландскую Восточную Индию в Борнео (2100).

11 января в 1942 году японские войска высадились на Борнео и на севере Целебеса (15006).

11 января 1942 японцы захватили столицу Малайзии Куала-Лумпур (4962).

11 января 1942 японцы вторглись в Куала Лампур (2261).

11 января 1942 японская компания в Восточной Индии началась с захвата Таракана (2261).

Авиапромышленность:

12 января 1941 г. в ходе восковых испытаний ракетно-бронебойных снарядов РБС-82, РБС-132 и ракетно-осколочно-фугасных РОФС-132 на базе 47-й авиадивизии Западного фронта летчики 312-го штурмового авиаполка подполковника Поморцева, которые проходили в период с 22 ноября 1941 г. по 22 января 1942 г., капитан Фомин повел в бой два звена штурмовиков. Идя на высоте 15-20 м, с дистанции 450-500 м на скорости 350 км/ч атаковали населенный пункт, занятый противником. На местах падения РОФС возникали сильные взрывы и черный дым. Впереди его самолета "всего в 200 м от одной из автомашин, по-видимому загруженной боеприпасами, оторванное колесо взмыло вверх на высоту 80 м. Пришлось срочно с большим креном уходить в сторону. В тот день капитан позавидовал тем пилотам, у кого самолеты были вооружены восемью РОФС-ами или фугасными авиабомбами. Сам он отстрелялся быстро, и барражировал выше, ожидая окончания «работы» остальных для сбора в группу. И только сейчас Фомин обнаружил еще несколько целей, стоящих замаскированными возле домов, о чем сообщил по рации младшему лейтенанту Балашову.

Несмотря на налет, немцы неохотно покидали теплые помещения, Надеясь на минимальный ущерб от пулеметного огня советских самолетов, в этот раз им явно не повезло — в результате прямых попаданий РОФС-132, выпущенных младшим лейтенантом Балашовым, старшим лейтенантом Барановым и младшим лейтенантом Бушуевым, здания просто разлетались в щепки, погребая под обломками всех укрывшихся в их стенах. Столбы дыма и пыли поднимались вверх на 30 м над теми местами, где только что стояли дома.

На подходе к населенному пункту старший лейтенант Баранов (его Ил-2 был вооружен 8 снарядами РОФС-132) атаковал колонну гужевого транспорта численностью до 35 подвод. Два снаряда попали в середину колонны, перевозившей боеприпасы. «Произошел сильный взрыв, и в воздух взлетели обломки повозок, куски лошадей и людей». Опасаясь повреждения самолета, пилот резко «взял горку», впрочем успев рассмотреть, что уничтожено около 15 подвод с прислугой. Вторым залпом пилот уничтожил большое здание, где приютилось множество солдат противника. Обломки сооружения взлетели в воздух на высоту 50 м. Остальной боезапас он не менее успешно израсходовал по автомашинам.

У младшего лейтенанта Бушуева это был первый вылет на боевое применение снарядов РОФС-132. С учетом мощных взрывов при попадании в цель другими пилотами, летчик, располагая боезапасом в четыре снаряда, открывал огонь на дистанции 700 м с высоты 80-100м. Огонь вел одиночными выстрелами. «Сила взрыва РОФС-132 в несколько раз больше, чем у РС-82 и РС-132. Для меня взрыв такой силы оказался неожиданным. Необходимо ускорить вооружение самолета Ил-2 этими снарядами» (11402).

12 января 1942 в ходе войсковых испытаний (вторых по счету) реактивных снарядов РБС-82, РБС-132 и РОФС-132 в 47-й сад стрельба РСами велась Балашовым также по скоплению живой силы и техники. Автомашины стояли замаскированными около домов, а людской состав, по-видимому, находился в домах. В результате прямых попаданий в дома последние разлетались в щепки и возникали пожары. Столб дыма и пыли поднялся над местами взрыва метров на тридцать.

В этот же день старший лейтенант Баранов атаковал колонну автомашин и гужевого транспорта немцев вблизи одного из населенных пунктов. По докладу летчика, было уничтожено около 15 подвод и автомашин с прислугой.

Два реактивных снаряда летчик выпустил по колонне гужевого транспорта в составе до 35 подвод. Снаряды попали в середину колонны. По-видимому, в повозках были боеприпасы, так как произошел сильный взрыв и в воздух взлетели обломки повозок, куски лошадей и людей. Боясь повреждения самолета, Баранову пришлось резко «взять горку». Один РС был выпущен по дому, где скопилось много солдат противника. От прямого попадания дом совершенно развалился и загорелся, обломки взлетели на высоту до 50 м. Остальными снарядами были атакованы автомашины, которые разлетались в щепки и горели.

В этот же день капитан Фомин снарядами РОФС-132 с высоты 15—20 м с дистанции 500— 450 м произвел эффектную стрельбу по скоплению автомашин в деревне. Летчик наблюдал сильные взрывы, черный дым и летящие обломки автомашин. Например, колесо от автомашины взлетело в воздух на высоту до 80 м примерно в 200 м впереди самолета, чтобы избежать столкновения, капитану пришлось отвернуть в сторону. По-видимому, снаряд попал в машину с боеприпасами.

13 января 1942 г. лейтенант Коротков вел стрельбу реактивными снарядами по населенному пункту и автомашинам в нем. Им было отмечено, что при попадании снаряда в деревянный дом последний разрушается и немедленно загорается, автомашины превращаются в обломки, которые взлетают выше самолета, и при стрельбе с малой дистанции возможно повреждение самолета.

В отчете о войсковых испытаниях реактивных снарядов РБС-82, РБС-132 и РОФС-132 в боевых условиях летный состав 47-й сад сделал следующие выводы:

«1) РБС-82 является мощным оружием истребительной авиации для поражения танков, бронемашин, бронепоездов и других объектов, имеющих броневое покрытие до 50 мм. Применение целесообразно на пикировании с углом не менее 60° или на планировании с углами до 15°. Наличие РБС-82 делает самолет-истребитель мощным орудием для борьбы с танками противника;

2) РБС-132 является мощным огневым средством для поражения бронированных целей противника стрельбой с самолетов штурмовиков и бомбардировщиков с горизонтального, планирующего или пикирующего полета. В число этих целей могут входить: тяжелые танки, бронепоезда, батареи береговой обороны, морские и речные суда, имеющие бронирование до 75 мм, а также полевые бетонированные сооружения и каменные строения гражданского типа. Самолет Ил-2, вооруженный РБС-132, будет являться мощным штурмовиком для действия по бронированным и сильно укрепленным целям;

3) РОФС-132 является мощным снарядом осколочно-фугасного действия. Применение его на самолете Ил-2 в 8—10 раз увеличивает его огневую мощь в сравнении с применением штатного РС-82 и в 3—4 раза со штатным РС-132;

4) установить точное количество пораженных целей не было возможности. Летчики, летавшие с РБС-82, отмечали прямые попадания в танки, дома и автомашины. Со слов летчиков, летавших с РБС-132, можно считать, что выведено из строя не менее 20 танков, 35—40 автомашин и разрушено несколько строений, используемых противником. По единодушному заключению летчиков, летавших с РОФС-132, действие этого снаряда у цели исключительно сильное и превосходящее «все ожидания». Действием РОФС-132 противнику нанесен большой ущерб;

5) метеорологические условия и обстановка на фронте не позволили полностью использовать ракетные бронебойные снаряды. Ввиду отсутствия скоплений бронетанковых сил противника на отведенном участке фронта не было возможности широко применять РБС и по инициативе оперативной группы в 47 АД были применены РОФС-132.

За время работы израсходовано: РБС-82 — 60 шт., РБС-132 — 80 шт., РОФС-132 — 200 шт.» (17500).

12 (6 - 271,206) января 1942 В.М.Петляков разбился на серийном Пе-2. Самолет загорелся в воздухе при полете из Казани в Москву под Арзамасом (82,75). Пилотом был С.А.Шестаков (1103,63) А.М.Изаксона - назначили главным, а в апреле 1942 его сменил А.И.Путилов (4,168).

По другим данным самолет не горел, а попал в снежный фронт и зацепил за холм, так как из-за боязни немецких истребителей летели на низкой высоте. В.М.П. сидел в кабине стрелка-радиста прямо на стрелковой установке. На другом Пе-2 летел А.М.Изаксон (1947,59).

Есть версия и об отказе одного из двигателей и невозможности полета на одном (1847,59).

Официально по ДЗ Изаксона: В.М.П. сам решил не дожидаться очередного Дугласа, вылетел в 13:50 с попутными Пе-2 N 12/1 (л л Остапенко) и 14/1 (л ст.л Овечкин, отправляемых в Монино во 2-й дальнеразведовательный АП. Предварительно В.М.П. интересовался квалификацией л. Через 2:20 полета Изаксону сообщили, что идут на вынужденную, т.к. потеряли ориентировку. Сели у деревни Виноградовка вблизи ст. Фаустово Казанской дороги в 70 км от Москвы. Остапенко сообщил, что в 14:25 Овечкин покачал крыльями и начал поворот в Казань, но потом машина начала падать и уже на земле было видно пламя и дым. Это было около Арзамаса в 8-10 км юго-западнее м Чернуха." Сам Изаксон ничего не видел. Погода была неблагоприятная: шел мелкий снег и видимость по горизонту была неудовлетворительной (1648,140).

12 января 1942 года в 14 часов 15 минут в трех километрах от станции Камкино Казанской железной дороги самолет Пе-2, следовавший в паре с другой "пешкой" Казанского авиазавода, отклонясь от маршрута, резко развернулся влево и с большим углом снижения пошел на вынужденную посадку, которая закончилась катастрофой. На месте катастрофы были обнаружены сильно обгоревшие и изувеченные тела летчика, штурмана, стрелка-радиста, и еще одного человека - В.М.П. - лауреата Сталинской премии, кавалера двух орденов Ленина и Красной Звезды, создателя пикирующего бомбардировщика Пе-2 (3452).

Для расследования этой авиакатастрофы была создана комиссия под председательством командира авиаполка особого назначения полковника Мурзина. Гибель Петлякова вызвала много разговоров, пересудов, сплетен. В расследовании причин катастрофы принимали участие и сотрудники госбезопасности из Москвы - организации, при всей ее репутации, весьма эффективной и располагавшей широкой сетью источников информации. Благодаря сообщениям ее агентов ("добровольных помощников", как они именовались в документах), работавших не только на заводе, аэродроме, но и в сопутствующих организациях и в ближайшем окружении конструктора, удалось собрать массу фактов, относившихся как к катастрофе, так и к предшествовавшим ей событиям. Проверялась любая версия, любая информация. Было даже предположение о диверсии, так как после вскрытия тел погибших членов экипажа, в брюшной полости летчика Ф.А.Овечкина патологоанатом обнаружил автоматную пулю. Информация повергла чекистов в шок. Получалось, что лауреата Сталинской премии (в годы войны присужденной закрыто по условиям секретности) и Сталинского авиаконструктора - убили! Но все встало на свои места, после того как пулю передали в баллистическую лабораторию. Пуля покинула гильзу в результате разрыва патрона из-за высокой температуры. Во время работы комиссии было допрошено более 30 человек, не считая сведений от негласных агентов-информаторов госбезопасности (3453).

Обстоятельства гибели Генерального конструктора после тщательного расследования были доложены Сталину и Маленкову.

Причиной катастрофы, как было указано в акте комиссии, явился пожар на борту самолёта на малой высоте. Как следует из этого документа, "очаг пожара на самолете Пе-2 14-11 находился на внутренней поверхности правого крыла и на правой части центроплана имеются следы пожара. Сильно обгорели обшивка правого элерона, поверхность водяного радиатора, шланги трубопроводов. Возможная причина - подтекание бензина в зоне правой мотогондолы". К моменту удара о землю самолет находился в неуправляемом состоянии.

В акте судебной экспертизы, после осмотра трупов, было указано на то, что летчик Ф.А.Овечкин и штурман М.Гундоров имели прижизненные ожоги. Они горели живыми в воздухе! Таким образом исключалась версия о вынужденной посадке (3453).

Злоключения с будущим виновником трагедии - самолетом Пе-2 с заводским номером 14-11, завершившиеся "огненным пике" под Арзамасом, начались еще в декабре 1941.

30 декабря 1941 г., на испытательном стенде при проверке бензосистемы самолета 14-11 на герметичность, из-за превышения давления разорвало сразу пять бензобаков, которые были заменены.

31 декабря 1941 г., уже ночью - в 3 часа 15 минут, контрольный мастер сборочного цеха Нуруллин представил к приемке самолёт №14-11 военному представителю при цехе № 8, который выявил 13 дефектов по группе электрооборудования и аэронавигации. В 8 часов 35 минут 12 дефектов были устранены. Окончательно сдавал машину уже контрольный мастер Тутубалин. Наконец, за несколько часов до нового 1942 года, была принята винтомоторная группа, и самолет был засчитан в план 1941 г. Впоследствии, при расследовании причин катастрофы 21 января 1942 г. начальник бригады серийно-конструкторского отдела Суконников и старший технолог сборочного цеха Румянцев сделали заключение, что дефекты электрооборудования, выявленные 31 декабря, не могли явиться причиной загорания проводки (3453).

Пе-2 N 14-11 после всех этих передряг был наконец-то готов к боевой службе. Как и его собрат с номером 12-11, он несколько отличался от серийных моделей: эти машины предназначались для дальней разведки, имели увеличенный запас топлива и мощное фотооборудование.

9 января 1942 года за ними прибывают два экипажа из 2-го Дальнеразведывательного полка (ДРАП). Машину № 14-11 принимал старший лейтенант Ф.А.Овечкин, назначенный старшим по группе. Сейчас уместно вспомнить остальных членов экипажа, которым оставалось жить менее 3 суток - это штурман мл. лейтенант М.Гундоров, стрелок-радист В.Скребнев. В эту группу также входил прикомандированный воентехник 2-го ранга Н.М.Орехов, который должен был помочь экипажам принять эти две машины (3453).

9 января 1942 в 20:00 Петляков в своем кабинете совместно с заместителем А.М.Изаксоном и начальником ОКО обсуждали вопросы о дальнейшем совершенствовании самолета Пе-2. В ходе разговора главного конструктора вызвали для переговоров по "ВЧ"-связи. Вернувшись Владимир Михайлович сообщил взволнованно, что получил указание явиться в Москву, в связи с решением вопроса о новом моторе. Своим коллегам он сказал, что не может прибыть к наркому с результатами испытаний, а к его теоретическим выкладкам не смогут отнестись с должным доверием.

10 января 1942 г. по "ВЧ"-связи секретарь Шахурина Протасов передал Петлякову распоряжение срочно явиться в Москву. Петляков сказал ответственному дежурному по заводу №22 Васкевичу, что он должен лететь самолетом. Дежурный заявил, что заводской "Дуглас" направляется по маршруту на Сталинград, и полетит в столицу после возвращения. Возбужденный Петляков заявил: "Полечу на боевом самолете!"

Тема предстоящей командировки обсуждалась в тот же день в кабинете главного инженера завода С.М.Лещенко, в присутствии Петлякова, Изаксона и главного военпреда Кутузова. Лещенко предлагает лететь на Пе-2 №905, принятом без единого замечания, но директор завода Карпов отказывает Петлякову, мотивируя тем, что машина не принята военпредом. Мы никогда не узнаем, что толкнуло директора на этот поступок. Петляков начинает лихорадочно искать другие варианты.

Ему предлагают выехать на пассажирском поезде, но он отвечает отказом, прекрасно понимая, что на поезде он застрянет надолго (был приказ Сталина о беспрепятственном прохождении только воинских эшелонов). Военпред Кутузов сообщает главному конструктору о двух готовых "Пешках" для 2-го Дальнеразведывательного полка с укомплектованными экипажами, которые должны вылететь на подмосковный аэродром Монино, откуда на связном У-2 можно будет быстро перелететь на Центральный аэродром столицы.

11 января 1942 г. ввиду обнаружения новых дефектов вылет двух "Пешек" откладывается. Да и сам Петляков в тот воскресный день вылететь из Казани не смог бы. По существовавшему тогда положению на выезд в Москву требовалось письменное разрешение НКВД ТАССР

В ночь с 11 на 12 января 1942 г. на самолете №14-11 устанавливаются усиленные лыжи. Сборщики забывают законтрить болты крепления, их зашплинтуют при приемке на летно-испытательной станции. По настоянию Изаксона, летевшего вместе с Петляковым, тот выясняет у старшего военпреда Кутузова данные о командирах экипажей. Информация была обнадеживающая - пилоты опытные, не раз выполняли боевые вылеты, а Овечкин имеет более 500 часов налета на Пе-2.

Начальник опытно-конструкторского отдела опять предлагает ехать поездом, Петляков вновь отказывается.

12 января 1942 г. утром, контролер летно-испытательной станции Есаков по просьбе механика Павлова осматривает и готовит к полету машину №14-11. Эту работу он имел право производить только с санкции начальника бюро технического контроля ЛИС. Подумав, что самолет перегоняется на гражданский аэродром в Казани, что рядом, как его информировал Павлов, Есаков практически его не осматривал. Верхняя часть мотора не проверялась, он не запускался и не опробовался в работе. После осмотра самолет стали загружать прилагавшимся к данной машине имуществом, что было также нарушением правил, так как во время загрузки возможны повреждения отдельных узлов и агрегатов. Пока шла подготовка документации, секретарь Петлякова, по его указанию, позвонила военпреду с просьбой задержать намеченный на 11 часов вылет двух самолетов. Ответ военпреда был отрицательный, на устранение дефектов потеряли два дня, "Москва рвет и мечет", экипажи вылетят по расписанию.

8 часов. Прибывшие для предполетного осмотра экипажи не допускаются на летное поле, из-за халатности им не успевают оформить пропуска.

9 часов. Старший синоптик ЛИС Усманов получил сводку о погоде по маршруту Казань-Москва. В районе Казани и Москвы она была летной, однако в районе Арзамаса наблюдалась низкая, до 200 метров, облачность. По правилам, разрешение на вылет командир экипажа получал при наличии информационного бланка с прогнозом и визой начальника ЛИС. В этот день к синоптику за информационным бланком никто из экипажа машины №14-11 не обращался.

11 часов. Пропуска наконец-то выписаны, на аэродроме появляются экипажи, назначенные к вылету. К этому времени Петляков получает разрешение НКВД на выезд в Москву. Воентехник 2-го Дальнеразведывательного авиационного полка Н.М.Орехов приступил к осмотру самолета № 12-11, закончив его в 13 часов. Для осмотра Пе-2 №14-11 времени уже не осталось, так как зимний световой день короткий, а эти две машины не были приспособлены для ночных полетов. Об этом Овечкин знал и дал команду на вылет. Орехов побежал за формулярами и, когда вернулся, самолеты были готовы к взлету.

13 ч. 20 мин. У самолетов №12-11 и №14-11 находятся их экипажи, В.М.Петляков, его заместитель А.М.Изаксон, который летит на машине №12-11, начальник аэродромной группы военного представительства А.Х.Кабакчиев, полковник С.Шестаков, знаменитый своим перелетом в Америку на самолете "Страна Советов". Кабакчиев предлагает Петлякову остаться (в который раз!!), и лететь завтра с заводскими перегонщиками, но тот отказывается. Отказывается и от предложенного ему парашюта, мотивируя это тем что "на моей машине он мне не нужен". Таким образом, Петляков летел вместо воентехника Орехова, рядом со стрелком в задней кабине, без летного костюма и парашюта, которым он все равно вряд ли смог бы воспользоваться: полёт проходил на небольшой высоте, а выбраться из заваленной грузами кабины было почти невозможно.

13 ч. 40 мин. Самолеты взлетели.

Полет Пе-2 № 14-11 продолжался 35 минут. Сразу после того как самолеты пересекли железную дорогу, за машиной потянулся дымный шлейф, она стала снижаться, круто развернулась на 160-200°, словно ложась на обратный курс, и круто пошла к земле. Случайные очевидцы видели, что на высоте 50-100 метров она была охвачена пламенем и пикировала под углом 60 градусов с левым креном. В одном километре от д. Мамешево машина ударилась о землю. Взрыв бензобаков разметал обломки самолета на площади 150х150 м. При расследовании сотрудники госбезопасности особое внимание уделили техническому состоянию самолета. На месте катастрофы собрали все фрагменты и обломки, тщательно допросили всех, кто имел отношение к работе с Пе-2 №14-11. Подсказкой стало сообщение 2 февраля 1942 г. агента госбезопасности "Шахова", который информировал старшего лейтенанта ГБ Баскакова о том, что на аэродроме завода №22 в последние дни было несколько случаев разъединения всасывающих патрубков при гонке. Перемонтаж этих патрубков производился на готовом моторе в сборочном цехе при установке моторчика привода нагнетателя. Эта работа из-за недобросовестной установки стягивающих хомутов приводила к разъединению патрубков. Были случаи, когда на стягивающие хомуты забывали ставить гайки. Во время испытаний или в полете хомуты слетали, и патрубок, идущий от нагнетателя к заднему карбюратору, соскакивал. В результате этого в цилиндрах двигателя происходило неполное сгорание смеси и ее выброс в выхлопной коллектор с последующим возгоранием. Это предположение в дальнейшем подтвердилось мнением специалистов.

И еще один очень любопытный факт: после завершения расследования на заводе не последовало больших арестов! Ограничились административными мерами. Только начальник аэродромной группы военного представительства А.Х.Кабакчиев, вызванный после окончания расследования в Москву "на ковер", больше на заводе не появился и дальнейшая его судьба неизвестна (3453).

12 января 1942 года, 14 часов 15 минут. В трех километрах от станции Камкино Казанской железной дороги самолет ПЕ-2, заводской N 14-11, ведомый заместителем командира эскадрильи 2-го Дальнеразведыва-тельного авиационного полка старшим лейтенантом ФАОвечкиным, следовавшим в паре с самолетом N 12-11, пилотируемым лейтенантом Остапенко, отклонясь от маршрута, резко развернул влево на 160-200 градусов и с большим углом снижения пошел на вынужденную посадку. Случайные очевидцы видели, что на высоте 50-100 метров он был охвачен пламенем и пикировал под углом 60 градусов с левым креном. В одном километре от деревни Мамешево машина ударилась о землю. Взрыв бензобаков разметал обломки самолета на площади 150x50 метров. Экипаж и единственный пассажир -главный конструктор этого самолета Владимир Михайлович Петляков погибли.

Причиной катастрофы, как было указано, в акте комиссии под председательством командира авиаполка особого назначения полковника Мурзина, явился пожар на борту самолета на малой высоте. Как следует из этого документа, "очаг пожара на самолете 14-11 находился на внутренней поверхности правого крыла и правой части центроплана имеются следы пожара. Сильно обгорели обшивка правого элерона, поверхность водяного радиатора, шланги трубопроводов. Возможная причина - подтекание бензина в зоне правой мотогондолы". К моменту удара о землю самолет уже находился в неуправляемом состоянии. Обгоревшие трупы указывали на то, что люди горели в воздухе. Пуля от автомата, найденная в брюшной полости летчика, как впоследствии установит экспертиза, не имела следов нарезки от ствола оружия и могла "покинуть" гильзу в результате разрыва патрона из-за высокой температуры (11313).

12 января 1942 года. Утром этого дня контролер летно-испытательной станции Есаков по просьбе бортмеханика Павлова осматривал и готовил к полету машину N 14-11 (на котором разбился В.М.П.). Эту работу он имел право производить только с санкции начальника бюро технического контроля ЛИС. Подумав, что самолет перегоняется на гражданский аэродром в Казани, как его информировал Павлов, Есаков практически ее не осматривал. Верхняя часть мотора не проверялась, он не запускался и не опробывался в работе. После осмотра самолет стали загружать, что было также нарушением правил, так как во время загрузки возможны повреждения отдельных узлов и агрегатов.

9 часов утра. Старший синоптик ЛИС Усманов получил сводку о погоде по маршруту Казань-Москва. В районе Казани и Москвы она была летной, однако в районе Арзамаса наблюдалась низкая, до 200 мет-ров.облачность. По правилам разрешение на вылет командир экипажа получал при наличии информационного бланка с прогнозом, с визой начальника ЛИС. В этот день к синоптику за информационным бланком никто из экипажа машины N 14-11 не обращался.

11 часов утра. На аэродроме появляются экипажи, назначенные к вылету. Старший воентехник 2-го Дальнеразведывательного авиационного полка Н.М.Орехов сразу приступил к осмотру самолета N 12-11, закончив его в 13 часов. Для осмотра самолета N 14-11 времени уже не осталось, так как Овечкин дал команду к вылету. Орехов побежал за формулярами на самолеты, когда он вернулся, машины были готовы к взлету.

13 часов 20 минут. У самолетов N 12-11 и N 14-11 находятся их экипажи, Петляков, его заместитель Изак-сон, который должен лететь на машине N 12-11, начальник аэродромной группы военного представительства А.Х.Кабакчиев, полковник Шес-таков. Петляков справился у экипажей о погоде. Они ответили, что в районе Арзамаса из-за низкой облачности придется идти на бреющем полете, ориентируясь по линии железной дороги. Летчики пожаловались, что их долго задерживают и просили ускорить вылет.

На предложение Кабакчиева Петлякову лететь на следующий день заводскими перегоночными группами в качестве третьего члена экипажа он отказался. В ироничной форме он отказался и от парашюта, заявив, что на его машине он ему не нужен. Таким образом, Петляков летел вместо воентехника Орехова в задней кабине без летного костюма и парашюта, которыми он вряд ли смог бы воспользоваться: пожар случился на небольшой высоте, к тому же задняя кабина была завалена (грузами). В 13 часов 40 минут самолеты взлетели.

В расследовании причин катастрофы участвовали сотрудники государственной безопасности. Были допрошены многие из тех, кто имел отношение к самолету N 14-11 и к его вылету, получены заключения медицинских экспертов и технических специалистов. Выдвинутая вначале версия о том, что причиной загорания стали неисправности в электрооборудовании не получила , как уже отмечалось, подтверждения (11313).

12 января 1942 года П.О. Сухому якобы после гибели В.М. Петлякова была предложена должность главного конструктора самолета Пе-2 (завод № 22).

В статье «Павел О с и п о в и ч С у х о й » ( Ж у р н а л « Те х н и к а Воздушного Флота» № 2, 1999 г.) авторы излагают следующую версию: «… Зимой 1942 г. трагически погиб главный к о н с т р у к т о р В . М . Петляков, возглавлявший серийное производство самолетов Пе-2 в Казани. Узнав, вероятно, что у Сухого нет собственной производственной базы, Сталин вызывает его из Перми в Кремль и предлагает возглавить с е р и й н ы й в ы п у с к самолетов Пе-2. В Перми у Сухого заканчивались работы над одноместным и двухместным вариантами нового бронированного штурмовика Су-6, значительно превосходившего по своим боевым характеристикам самолеты Ил-2 и Су-2. К тому же на нем лежала ответственность за сотрудников КБ, работающих в трудных условиях эвакуации. И Павел Осипович просит у Сталина дать ему время до утра обдумать свое решение. Утром он узнал, что на эту работу уже назначен другой главный конструктор – В.М. Мясищев. …»

А вот версия Л. Анцелиовича («Сухой против Америки»): «…Об этой трагедии своего бывшего начальника Павел Сухой не думал, когда 26 июня 1943 года ехал в Кремль по вызову самого. Война в самом разгаре, почти тысяча его Су-2 честно сражаются, многие уже погибли, нанеся врагу большой урон. Теперь у него есть значительно лучший опытный самолет. В кабинете кроме вождя были Маленков и нарком Хруничев. Сталин внимательно посмотрел на вошедшего сорокасемилетнего беспартийного белоруса, конструктора знаменитых самолетов «Рекордная дальность», «Родина» и Су-2. Пригласил сесть к столу заседаний и сразу ошарашил: «Мы хотим назначить вас главным конструктором Казанского авиазавода вместо Путилова. Вы согласны?» Молнией ослепил каскад мыслей: переезжать в Казань и заниматься незначительными модификациями Пе-2, бросить своих конструкторов, свои штурмовики и проекты истребителей, раз здесь нарком – вопрос с ним согласован. – Товарищ Сталин, разрешите подумать хотя бы три дня. – Хорошо, думайте. Когда дверь за Сухим закрылась, хозяин кабинета язвительно заметил, обращаясь к Хруничеву: «Он, видите ли, подумать хочет!» После бессонной ночи обсуждений с женой Соней решили отказаться. С этим и поехал утром на свой завод в Тушино. А через час – звонок куратора Первого главка наркомата: «Главным конструктором Казанского завода назначен Мясищев». От сердца отлегло, но все последующие годы Павел Осипович будет чувствовать гнев вождя за это «разрешите подумать», вплоть до ликвидации его конструкторского бюро в 1949 году…»

В мемуарах А.С. Яковлева «Воспоминания о людях и событиях» эта версия излагается в следующей интерпретации: «… В начале 1942 года при пожаре в полете на Пе-2 погиб конструктор этого самолета В.М. Петляков. Мы предложили назначить на его место другого конструктора – П.О. Сухого. Его вызвали к Сталину, но он отказался от назначения, не желая выезжать из Москвы на восток. Сталин остался крайне недоволен. – Ну что ж, не хочет, уговаривать не будем, – сказал он. Но запомнил это. До самой смерти Сталина конструктор этот не пользовался его расположением. Мы предложили кандидатуру В.М. Мясищева. Тогда Сталин спросил: – А как примут его конструкторы, коллектив? Признают ли? – Признают, товарищ Сталин, потому что Мясищев из того же туполевского коллектива, как и Петляков. Тут же вызвали Мясищева, который сразу согласился, поблагодарив за доверие. …»

И наконец, С. Мороз в статье «Пешка, прошедшая ад» (Журнал «Наука и техника» №6, 2019 г.), выдвигает следующую версию: «… После гибели Петлякова главным конструктором ОКБ-22 и самолета Пе-2 остался его заместитель И.А. Изаксон. Но этому специалисту по аэродинамике автожиров и вертолетов, попавшему в ЦКБ-29, а затем в ОКБ-22, по сути, случайно, главные на то время проблемы качества серийной продукции оказались явно не по плечу. Руководство ОКБ-22 было предложено Сухому , чей самолет Су-2 снимался с серийного производства, но тот не спешил оставлять свое ОКБ-51 и новые проекты, главным из них был штурмовик Су-6. Не дождавшись ответа, 1 мая 1942 года Шахурин назначает на должность главного конструктора Пе-2 А.И. Путилова.

Как и Петляков, он был учеником Туполева, работал с ним с 1920-х годов, а затем возглавил собственное конструкторское бюро и успел получить богатый практический опыт. Самолет Пе-2 он прекрасно знал, посколько волею госбезопасности с 1938 года оказался в группе Петлякова в ЦКБ-29, а на свободе продолжал работать над ВИ-100 и Пе-2 все время, правда, в основном по серии, и занимаясь перспективными модификациями. Теперь же ему предстояла не творческая работа, а рутина устранения дефектов и борьбы за качество серийных Пе-2 – именно этот вопрос требовал главного внимания. Конструктор Путилов отдал ему целый год и как мог пытался «закрывать» все самые злободневные вопросы производства, но не оставлял мыслей о будущем машины и среди прочего настаивал на создании тяжелого высотного истребителя и многоцелевого самолета на базе серийного Пе-2 со специальными моторами и герметической кабиной. С одной стороны, и командование ВВС, и Наркомат авиапромышленности в нем заинтересованность выражали, но с другой – настаивали на том, чтобы все работы по Пе-2ВИ велись по остаточному принципу. Их предстояло финансировать за счет средств ОКБ-22, сэкономленных при условии выполнения всех основных заданий, и прежде всего возвращения скорости Пе-2 к показателям головной машины выпуска 1940 года. А это при сохранении нового усиленного оборонительного вооружения было архисложно. Путилов с этим никак не мог с правиться и с Пе-2ВИ все время опаздывал. Руководство НКАП считало его простой модификацией серийного самолета, а конструктор настаивал на более глубокой и дорогостоящей проработке высотных самолетов, что вызывало непрерывные споры с начальством. Такое положение не могло не привести к конфликту, и, хотя именно при Путилове качество производства и скорость Пе-2 стали улучшаться, он был уволен и отправлен на преподавательскую работу в Военно-воздушную академию ВВС им. Жуковского. Новым главным конструктором Пе-2 и ответственным руководителем ОКБ-22 стал В.М. Мясищев – еще один ученик Туполева, успевший поработать с Петляковым в ЦКБ-29, но совсем немного – когда еще делали высотную «сотку». …» (19769).

12-15 января 1942:

Выписка из стенограммы выступления на VI пленуме Новосибирского обкома ВКП( б) 12-15 января 1942 г. заместителя наркома авиапромышленности СССР А. С. Яковлева. ГАНО ф.П-4 оп. 33 д. 506 л. 93-96

Значение авиации в современной войне с немцами исключительно велико. Если нельзя сказать, что роль авиации является решающей, то во всяком случае авиация является одним из решающих, одним из основных факторов, обеспечивающих победу. Отсюда ясно, что наша авиационная промышленность пользуется исключительным вниманием, исключительной любовью со стороны всего нашего народа, со стороны Центрального Комитета партии, со стороны правительства.

Новосибирск является одним из центров, куда эвакуирован и где создается ряд довольно крупных авиационных предприятий, и я должен сказать, что Новосибирская партийная организация, в первую очередь Новосибирский обком партии, проявляют исключительное внимание ко всем нуждам наших предприятий, как эвакуированных, так и тех, которые здесь работали раньше. Новосибирск становится крупным центром авиационной промышленности на Востоке. В Новосибирске организуется серийное производство моторов, уже организовано серийное производство и выпускаются самолеты, авиационные приборы, авиационное вооружение.

В Новосибирске имеются два авиационных учебных заведения - высшее и среднее. В Новосибирске имеется филиал летно-испытательного института, филиал аэродинамического института и целый ряд других предприятий.

Для улучшения руководства этими авиационными предприятиями, число которых превышает сейчас два десятка по всей Новосибирской области, здесь создается представительство наркомата, которое будет на месте руководить всеми этими предприятиями.

Кроме того, здесь создается крупная, мощная база снабжения авиационных заводов для того, чтобы действующие здесь авиационные предприятия не зависели от того пространства, которое отделяет их от основной снабженческой авиационной базы.

Впервые здесь, в Новосибирске, организуется производство не только серийных объектов авиационной техники, но здесь также организуется производство новых опытных самолетов. Это делается впервые, так как до сих пор создание новых самолетов было привилегией предприятий, расположенных в районе Москвы. Эти предприятия не только организуются, но в течение ближайшего месяца уже выпустят новые самолеты, вооруженные мощным противотанковым стрелково-пушечным вооружением.

Наиболее крупным, самым старым предприятием в Новосибирске является 153-й завод, который существует свыше пяти лет. В прошлом г., примерно в это же время, завод №153 получил задание на боевой самолет. Нужно сказать, что завод в 1941 г. работал скверно, в течение целого г., вплоть до самого последнего времени, систематически не выполнял плана.

Я хочу несколько подробней остановиться на работе этого завода потому, что в его работе, очевидно, есть много слабых мест, общих с другими предприятиями, в частности 179-м комбинатом, на работе которых вчера останавливался Кулагин.

Основной причиной плохой работы завода 153 является слабое техническое руководство. В течение г. целый ряд технических руководителей, как технический директор, главный инженер завода, начальник производства и целый ряд руководителей решающих участков, сменялись один за другим по три-четыре-пять раз. Поэтому на заводе не было настоящей технической политики, которая нужна при ведении такого сложного объекта, как боевой самолет.

На заводе процветает непозволительная кустарщина, в то время как завод обязан выпускать, производить конвейерный выпуск боевых, истребительных самолетов. На заводе процветало пренебрежительное отношение к производственной оснастке, к производственным приспособлениям, взаимозаменяемости. На заводе до последнего времени процветал кустарный труд. На заводе процветало исключительное бескультурье. В цехах грязь. Заводская территория захламлена до чрезвычайности. Доходило до того, что в цехах лежало так много всевозможного хлама, что даже с точки зрения возникновения пожара представляло нетерпимое положение. На заводе чрезвычайно низкая производительность труда. Так, например, на 1 ноября производительность труда составляла около 55%. Это вещь небывалая для военного времени и тем более на авиационном заводе. Очень плохое использование оборудования - 25 -30%, тоже нетерпимая вещь.

Все эти недочеты, конечно, имеют свои корни. Одним из основных корней низкой производительности труда являются исключительно плохие социально-бытовые условия, которые объяснить даже трудно было, когда потребовали к ответу виновных в этом деле. Например, на заводе у рабочих и инженеров обед в столовой в среднем от 2,5 до 3 часов. Если же учесть, что на заводе количество людей исчисляется не одним десятком тысяч человек, то оказывается, что завод теряет только на одних обедах до 30 000 часов. Это кроме того времени, которое отпущено на обед по закону. 30 000 часов - это примерно два самолета. В этом корни плохой производительности труда.

На заводе исключительно низкая дисциплина и технологическая, и производительная. На заводе развито вранье. Человеку ничего не стоит соврать, не неся за это никакой ответственности. Все звенья работы завода, начиная от вышестоящих, кончая нижестоящими, врут, обманывают друг друга. Таким образом, невозможно было провести никаких определенных мероприятий, будучи уверенным в том, что тебя не обманывают.

Очень скверно обстояло дело с подбором кадров. На заводе отдел найма и увольнения занимался только анкетированием. Вопросами подбора, изучения кадров, как работают люди на производстве, никто не занимался. Поэтому не мудрено было иметь такое явление, что начальником цеха сборки самолетов был человек, который никогда по-настоящему не видел самолета, не считая того, что он видел его на расстоянии 500 метров летящим. Человек, специальность которого была холодная штамповка, который не знал сборки, конечно, дело провалил, и, если бы он просидел еще два месяца, пришлось бы его посадить в тюрьму. А он, по существу, не виноват. Заведующим производством завода был человек явно слабый, имеющий экономическое образование.

Нельзя сказать, чтобы на заводе не было людей, потому что на завод №153 приехало из числа эвакуированных предприятий громадное количество ИТР, руководящих работников. Просто людей не знают, не изучают. Поэтому получились такие дефекты в работе.

Вот это основные недочеты. Очевидно, они являются общими с другими предприятиями, которые здесь работают. Заводу №153 нужно оказать помощь. Помощь не весьма большую, но существенную. Если мы эту помощь получим, то, надеюсь, что мы отмеченные недочеты изживем. В частности, заводу нужна помощь с кислородным заводом. Об этом неоднократно говорили в обкоме партии с Кулагиным, до сих пор вопрос не решен. Без кислородного завода самолетостроительному заводу работать невозможно, далеко в расширении программы завода не уйдем, если в этом отношении не будут приняты решительные меры.

Нужно помочь с подсобным хозяйством, у завода очень тяжелое положение с питанием рабочих, которое является одним из решающих факторов низкой производительности труда на заводе. Нужно будет просить областной комитет партии помочь заводу улучшить питание рабочих.

На заводе №153 имеется абсолютно все, что нужно, чтобы выполнять те задания, которые возложены на него Государственным Комитетом Обороны: имеются прекрасные цеха в достаточном количестве, имеется первоклассное оборудование, вполне достаточном количестве, людей также достаточно - и руководящих работников, и производственников тоже достаточно. Все дело зависит теперь от руководства завода, как оно справится с поставленными задачами.

Отрадным фактором является то, что завод в течение месяца систематически, ежедневно работает по графику. Каждый день из сборочного цеха выходит определенное количество самолетов. Это является положительным фактором и вселяет уверенность, что завод выполнит задание Государственного Комитета Обороны по выпуску истребителей в таком количестве, которое потребно фронту (23381).

12 января 1942 г.

Из распоряжения по Куйбышевскому карбюраторному заводу о выпуске свечей неразборной конструкции

12 января 1942 г.

Проведенные испытания запальных частей неразборной конструкции показали их преимущество по сравнению с разборными не только по простоте и дешевизне изготовления, но и по качеству.

Герметичность неразборных свечей и механическая прочность изолятора выше разборных свечей.

Неразборные свечи сохраняют заводскую сборку на весь срок службы и устраняют возможность перегрузки и разрушения изолятора за счет перетяга.

Внедрение свечей неразборной конструкции дает большую экономию автономной стали и освобождает ряд станков с сокращением значительного количества режущего и мерительного инструмента.

В целях быстрейшего освоения и выпуска неразборных свечей

ПРИКАЗЫВАЮ:

§ 1.

Начальнику цеха № 5 на основе опыта лаборатории запальных свечей по уточненным чертежам ОГК изготовить производственную партию свечей типа НМ 15/15 в количестве 500 шт. Изготовить комплект металлодеталей для свечей НУ 12/10 в количестве 250 шт., которые передать для опытной сборки и испытания лаборатории запальных свечей. Срок 20/1-42 г...

Гл. инженер завода	Аунапу

ГАСО. Ф. P-4234. On. 1. Д. 39. Л. 146. Подлинник (21071).

12 января 1942 г. Из распоряжения по Куйбышевскому карбюраторному заводу о выпуске свечей неразборной конструкции

Проведенные испытания запальных частей неразборной конструкции показали их преимущество по сравнению с разборными не только по простоте и дешевизне изготовления, но и по качеству.

Герметичность неразборных свечей и механическая прочность изолятора выше разборных свечей.

Неразборные свечи сохраняют заводскую сборку на весь срок службы и устраняют возможность перегрузки и разрушения изолятора за счет перетяга.

Внедрение свечей неразборной конструкции дает большую экономию автономной стали и освобождает ряд станков с сокращением значительного количества режущего и мерительного инструмента.

В целях быстрейшего освоения и выпуска неразборных свечей ПРИКАЗЫВАЮ:

§ 1.

Начальнику цеха № 5 на основе опыта лаборатории запальных свечей по уточненным чертежам ОГК изготовить производственную партию свечей типа НМ 15/15 в количестве 500 шт. Изготовить комплект металлодеталей для свечей НУ 12/10 в количестве 250 шт., которые передать для опытной сборки и испытания лаборатории запальных свечей. Срок 20/1-42 г...

Гл. инженер завода Аунапу

ГАСО. Ф. P-4234. On. 1. Д. 39. Л. 146. Подлинник (23725).

Другие оборонные отрасли:

С 12 по 19 января 1942 завод №92 изготовил опытный образец пушки. 14 января на ГАЗ были отправлены чертежи ЗИС-19, ведомость ЗИП и основные характеристики. 27 числа на завод №92 прибыла башня с установленной в неё системой (пушку установили в башню к 19 января) (17636).

К 12 января 1942 года на эвакуированном Подольском заводе шла отработка корпусов Т-60 (060) с утолщенной броней, они указывались как Т-60 по заказу на 1942 год. Вместе с тем, монтаж оборудования всё еще продолжался, поэтому в январе 1942 года никаких Т-60 завод №37 не выпускал, продолжая сдавать Т-30, изготовляемые из задела корпусов. Параллельно вводилась экранировка корпусов Т-30, она же прорабатывалась и для корпусов Т-60. Налаживалась и производственная цепочка с точки зрения смежников. Смежниками по кованым и литым деталям назначили ЧКЗ и завод №183, в частности, из Нижнего Тагила шли катки и траки. Главная проблема заключалась в том, что в Челябинске и Нижнем Тагиле хватало своих забот. Это стало бомбой замедленного действия, которая сработала в тот момент, когда в Свердловске начался полномасштабный выпуск танков.

Планы по заводу №37 в НКТП были обширными. Всего за первый квартал 1942 года предполагалось получить 700 Т-60, из них 140 радийных. На практике ситуация складывалась так, что выполнить план не представлялось возможным. За январь 1942 года сдали 100 танков, все Т-30, с корпусами из задела. Корпусное производство только налаживалось, максимум, что удалось на тот момент - это начать ставить экраны. Всего за январь поставили 51 комплект экранов. Военная приемка констатировала, что поставщики систематически не выполняли план. Из 350 моторов ГАЗ-11 модель 202 за январь не прибыло ни одного. Имелись проблемы и на местах. Квалификация рабочих оценивалась как низкая. Отдел главного конструктора существовал номинально, поэтому представители ГАБТУ КА предлагали сменить руководство, поставив вместо Постникова кого-то другого. Лишь в феврале 1942 года Т-60, наконец, встал на производство в Свердловске. Из 147 танков, сданных заводом №37 за февраль, 67 являлись Т-60, кроме того, было принято 125 новых корпусов.

Поначалу свердловские Т-60 ничем не отличались от эталонных ГАЗ-овских машин. Несмотря на то, что по утолщенным корпусам и башням работы проводились, фактически в работу пошли экранированные комплекты. Занятным моментом стало то, что в определенный момент завод перешел с серийных номеров 30XX на 10XXX. Вот только, в отличие от завода №38, где Т-30 и Т-60 по серийным номерам отличались, со свердловскими танками ситуация сложилась иначе. Там просто в какой-то момент взяли и перешли на новые номера, по ним Т-30 и Т-60 не отличались. Впрочем, выглядел свердловский Т-60, как все, недолго. Дело в том, что отдел "22", после критики со стороны ГАБТУ КА, подвергся реформированию (23355).

12 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1138 О снаряжении снарядов М-13 пироксилиновыми порохами. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 76 (11012).

12 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1139 [Об отсрочке строительства ж.-д. линий Боровичи - Хвойная и Весьегонск - Суда.] (7020, 77).

12 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1140 Об окончании строительства радиостанции № 15 в р-не г. Куйбышева. (7020, 78,79-81).

12 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1141 О т.т. Гурове К.А. и Савкове Н.Н. . РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 82 (11012).

12 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1142 О переводе аппарата НКПС в Москву. (7020, 83).

12-15 января 1942 г. ИЗ СТЕНОГРАММЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА VI ПЛЕНУМЕ НОВОСИБИРСКОГО ОБКОМА ВКП(б)

Значение авиации в современной войне с немцами исключительно велико. Если нельзя сказать, что роль авиации является решающей, то во всяком случае авиация является одним из решающих, одним из основных факторов, обеспечивающих победу. Отсюда ясно, что наша авиационная промышленность пользуется исключительным вниманием, исключительной любовью со стороны всего нашего народа, со стороны Центрального Комитета партии, со стороны правительства. Новосибирск является одним из центров, куда эвакуирован и где создается ряд довольно крупных авиационных предприятий, и я должен сказать, что Новосибирская партийная организация, в первую очередь Новосибирский обком партии, проявляют исключительное внимание ко всем нуждам наших предприятий, как эвакуированных, так и тех, которые здесь работали раньше. Новосибирск становится крупным центром авиационной промышленности на Востоке. В Новосибирске организуется серийное производство моторов, уже организовано серийное производство и выпускаются самолеты, авиационные приборы, авиационное вооружение. В Новосибирске имеются два авиационных учебных заведения — высшее и среднее. В Новосибирске имеется филиал летно-испытательного института, филиал аэродинамического института и целый ряд других предприятий. Для улучшения руководства этими авиационными предприятиями, число которых превышает сейчас два десятка по всей Новосибирской области, здесь создается представительство наркомата, которое будет на месте руководить всеми этими предприятиями. Кроме того, здесь создается крупная, мощная база снабжения авиационных заводов для того, чтобы действующие здесь авиационные предприятия не зависели от того пространства, которое отделяет их от основной снабженческой авиационной базы. Впервые здесь, в Новосибирске, организуется производство не только серийных объектов авиационной техники, но здесь также организуется производство новых опытных самолетов. Это делается впервые, так как до сих пор создание новых самолетов было привилегией предприятий, расположенных в районе Москвы. Эти предприятия не только организуются, но в течение ближайшего месяца уже выпустят новые самолеты, вооруженные мощным противотанковым стрелково-пушечным вооружением. Наиболее крупным, самым старым предприятием в Новосибирске является 153-й завод, который существует свыше 5 лет. В прошлом году, примерно в это же время, завод № 153 получил задание на боевой самолет. Нужно сказать, что завод в 1941 году работал скверно, в течение целого года, вплоть до самого последнего времени, систематически не выполнял плана. Я хочу несколько подробней остановиться на работе этого завода потому, что в его работе, очевидно, есть много слабых мест, общих с другими предприятиями, в частности 179-м комбинатом, на работе которых вчера останавливался т. Кулагин. Основной причиной плохой работы завода 153 является слабое техническое руководство. В течение года целый ряд технических руководителей, как технический директор, главный инженер завода, начальник производства и целый ряд руководителей решающих участков, сменялись один за другим по три-четыре-пять раз. Поэтому на заводе не было настоящей технической политики, которая нужна при ведении такого сложного объекта, как боевой самолет. На заводе процветает непозволительная кустарщина, в то время как завод обязан выпускать, производить конвейерный выпуск боевых, истребительных самолетов. На заводе процветало пренебрежительное отношение к производственной оснастке, к производственным приспособлениям, взаимозаменяемости. На заводе до последнего времени процветал кустарный труд. На заводе процветало исключительное бескультурье. В цехах грязь. Заводская территория захламлена до чрезвычайности. Доходило до того, что в цехах лежало так много всевозможного хлама, что даже с точки зрения возникновения пожара представляло нетерпимое положение. На заводе чрезвычайно низкая производительность труда. Так, например, на 1 ноября производительность труда составляла около 55%. Это вещь небывалая для военного времени и тем более на авиационном заводе. Очень плохое использование оборудования — 25—30%, тоже нетерпимая вещь. Все эти недочеты, конечно, имеют свои корни. Одним из основных корней низкой производительности труда являются исключительно плохие социально-бытовые условия, которые объяснить даже трудно было, когда потребовали к ответу виновных в этом деле. Например, на заводе у рабочих и инженеров обед в столовой в среднем от 2,5 до 3 часов. Если же учесть, что на заводе количество людей исчисляется не одним десятком тысяч человек, то оказывается, что завод теряет только на одних обедах до 30 000 часов. Это кроме того времени, которое отпущено на обед по закону. 30 000 часов — это примерно два самолета. В этом корни плохой производительности труда.

На заводе исключительно низкая дисциплина и технологическая, и производительная. На заводе развито вранье. Человеку ничего не стоит соврать, не неся за это никакой ответственности. Все звенья работы завода, начиная от вышестоящих, кончая нижестоящими, врут, обманывают друг друга. Таким образом невозможно было провести никаких определенных мероприятий, будучи уверенным в том, что тебя не обманывают. Очень скверно обстояло дело с подбором кадров. На заводе отдел найма и увольнения занимался только анкетированием. Вопросами подбора, изучения кадров, как работают люди на производстве, никто не занимался. Поэтому не мудрено было иметь такое явление, что начальником цеха сборки самолетов был человек, который никогда по-настоящему не видел самолета, не считая того, что он видел его на расстоянии 500 метров летящим. Человек, специальность которого была холодная штамповка, который не знал сборки, конечно, дело провалил, и, если бы он просидел еще два месяца, пришлось бы его посадить в тюрьму. А он, по существу, не виноват. Заведующим производством завода был человек явно слабый, имеющий экономическое образование. Нельзя сказать, чтобы на заводе не было людей, потому что на завод № 153 приехало из числа эвакуированных предприятий громадное количество ИТР, руководящих работников. Просто людей не знают, не изучают. Поэтому получились такие дефекты в работе. Вот это основные недочеты. Очевидно, они являются общими с другими предприятиями, которые здесь работают. Заводу 153 нужно оказать помощь. Помощь не весьма большую, но существенную. Если мы эту помощь получим, то, надеюсь, что мы отмеченные недочеты изживем. В частности, заводу нужна помощь с кислородным заводом. Об этом неоднократно говорили в обкоме партии с т. Кулагиным, до сих пор вопрос не решен. Без кислородного завода самолетостроительному заводу работать невозможно, далеко в расширении программы завода не уйдем, если в этом отношении не будут приняты решительные меры. Нужно помочь с подсобным хозяйством, у завода очень тяжелое положение с питанием рабочих, которое является одним из решающих факторов низкой производительности труда на заводе. Нужно будет просить областной комитет партии помочь заводу улучшить питание рабочих. На заводе № 153 имеется абсолютно все, что нужно, чтобы выполнять те задания, которые возложены на него Государственным Комитетом Обороны: имеются прекрасные цеха в достаточном количестве, имеется первоклассное оборудование, вполне достаточном количестве, людей также достаточно - и руководящих работников, и производственников тоже достаточно. Все дело зависит теперь от руководства завода, как оно справится с поставленными задачами. Отрадным фактором является то, что завод в течение месяца систематически, ежедневно работает по графику. Каждый день из сборочного цеха выходит определенное количество самолетов. Это является положительным фактором и вселяет уверенность, что завод выполнит задание Государственного Комитета Обороны по выпуску истребителей в таком количестве, которое потребно фронту. Секретаря обкома ВКП(б) по строительству и стройматериалам т. Артемьева: В период военного времени строительные организации области усилили темпы строительства. Это можно видеть из данных освоения капиталовложения по промышленным стройкам союзного подчинения. За первое полугодие 1941 года строительными организациями освоено капиталовложений 324,1 млн. рублей, за второе полугодие 1941 года -564,9 млн. рублей, или рост на 74 % больше против первого полугодия. Во втором полугодии 1941 года закончено строительство и введено в действие промышленных объектов на 431,9 млн. рублей, или в 2,4 раза больше, чем в первом полугодии 1941 года. В период войны выдвинулось немало строителей, которые показывают замечательные образцы трудового героизма. На заводе -V 153 имени Чкалова, на комбинате № 179 и на других предприятиях рабочие, инженерно-технические работники, строители и монтажники на ряде объектов работали по нескольку дней, не уходя с работы, пока не было выполнено задание, пока не были закончены работы. При наличии некоторых достижений в работе отдельных строительных организаций за период второго полугодия 1941 года, большинство же из них работают крайне неудовлетворительно, медленно перестраивают свою работу на военный лад и неудовлетворительно справляются с выполнением задач, поставленных товарищем Сталиным в докладе 6 ноября 1941 года. По предварительным данным, которые мы имеем, за 1941 год (по строительству промышленных предприятий и транспорта) освоено капиталовложений 950 млн. рублей. Нужно отметить, что ни одна строительная организация области план 1941 года полностью не выполнила.Я приведу данные. Трест № 7, управляющий т. Капустин, план 1941 года выполнил на 96,8%. Управление строительства завода № 526, управляющий т. Волкоштейн,- на 95 %. Управление строительства комбината № 179, начальник т. Косенко,- на 93,9 %. Сибирское окружное военно-строительное управление — на 71,2%. Трест № 31 — на 37,4 %. Такая работа строительных организаций не может быть терпима, тем более в условиях военного времени. Вследствие непринятия исчерпывающих мер со стороны руководителей строительных организаций совершенно неудовлетворительно идет строительство на кустовых объектах — на комбинате № 179 — прокатный завод и ТЭЦ; по заводам № 564, № 13, оловозаводу у треста № 31; ... по заводу № 335 у треста № 7. Товарищи, я хочу привести один пример руководства очень важным пусковым объектом, который решает ввод в действие ряда оборонных предприятий. Решением Государственного Комитета Обороны по ТЭЦ комбината № 179 установлен срок ввода в действие 15 декабря 1941 года. Этот объект имеет исключительное значение для обеспечения электроэнергией комбината № 179, в связи с вводом в действие новых производственных мощностей, но этот срок оказался сорванным, так как руководство управления строительства и комбината № 179 этим объектом не занималось и своевременно исчерпывающих мер не приняло. Директор комбината № 179 т. Новиков только 7 января 1942 года, после того, как прошло 23 дня после правительственного срока пуска ТЭЦ, издал приказ, в котором говорится, что: «В целях обеспечения форсирования строительства ТЭЦ и промводопровода, приказываю: Всем отделам комбината и строительства считать строительство ТЭЦ и пром водопровода как первоочередную стройку». Выходит, что этот первоочередной объект не являлся до 7 января 1942 года на комбинате первоочередным объектом. Основными причинами неудовлетворительной работы строительных организаций является то, что хозяйственные руководители и партийные организации на стройках совершенно недостаточно занимаются вопросами организации труда рабочих, внедрения передовых стахановских методов работы, стахановских приспособлений, создания комплексных бригад. Имеющийся контингент рабочей силы используется далеко не полностью. Средняя дневная выработка на одного рабочего за 1941 год составляет по строительству комбината К? 179 — 60,8 %. Из-за неподготовленности фронта работы и необеспечения строительными материалами, инструментами и из-за других организационных неувязок имеют место значительные простои рабочих, в результате чего производительность труда является исключительно низкой. Проведенной проверкой использования рабочих на строительстве завода № 564, работы ведет трест № 31, было установлено, что каменщики затрачивают на работу и отдых 74 % рабочего времени, опоздания на работу составляют 3 %, отсутствие освещения 4,8 % и другие виды неполезно затраченного времени. Только во втором полугодии 1941 года строительные организации нашей области получили организованно 85 тысяч рабочих и в ближайшие дни получают еще 11 тысяч рабочих. Вопрос использования рабочей силы имеет исключительно большое значение. Совершенно неудовлетворительно на стройках используется рабочая сила строительных батальонов, не развернута подготовка из них квалифицированных рабочих. Несмотря на указание областного комитета партии, руководители строительных организаций очень мало занимаются вопросами правильного использования рабочих строительных батальонов, созданием для них условий для высокопроизводительного их использования, не обеспечивают рабочих необходимым инструментом, одеждой, не создают им требуемых культурно-бытовых и жилищных условий. Плохо на стройках используются имеющиеся механизмы, база подсобных и производственных предприятий. В 1942 году в нашей области значительно увеличивается программа капитального строительства (в 3 раза к выполненному объему работ в 1941 году), о чем вчера говорил в своем докладе т. Кулагин. Нужно освоить большой объем капиталовложения по эвакуированным предприятиям. Кроме того, требуется большое количество жилищной площади, что также увеличивает программу работ строительных организаций. Огромные возможности выполнения плана капитальных работ заложены в скоростном строительстве. Я приведу пример со строительством одного объекта на заводе имени Чкалова. Объект объемом 25 кубических метров трестом № 7 был выстроен в течение двух месяцев. Это значит, что если правильно организовано строительство, если своевременно обеспечить стройку всеми необходимыми материалами, механизмами, то строительные работы могут выполняться в короткие сроки. В 1942 году для выполнения плана строительства потребуется около 500 млн. штук кирпича. Заводы в 1941 году дали 207 млн. штук. Вы видите, что для того, чтобы обеспечить строительство кирпичом, нужно в 2,5 раза увеличить мощность действующих кирпичных заводов.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 506. Л. 77-78. 93-96. 106-111. Подлинник (12159).

12 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1144 О плане производства и поставок в I квартале 1942г. на заводе № 92 76 мм дивизионных пушек УСВ, ЗИС-3 и танковых пушек Ф-34 и ЗИС-5. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 85-86 (11012).

С 12 по 19 января 1942 завод №92 изготовил опытный образец пушки ЗИС-19. 14 января на ГАЗ были отправлены чертежи ЗИС-19, ведомость ЗИП и основные характеристики. 27 числа на завод №92 прибыла башня с установленной в неё системой (пушку установили в башню к 19 января).

Установка ЗИС-19 в серийной башне Т-60, как и требовало задание, была выполнена с минимальными изменениями башенной конструкции. По сравнению с проектом завода №92 по перевооружению Т-60 на 45-мм танковую пушку изменения оказались минимальными, лишь сиденье командира башни сместили влево, аналогично проекту ГАЗ. Артиллерийская система вместе с люлькой устанавливалась на модифицированной маске серийного производства. Благодаря компактному механизму отката, размещённому сверху, ЗИС-19 по сравнению с ТНШ занимала не очень много места. Прицел на танке был оставлен штатный (ТМФП), как и установка пулемёта. Для спаренной установки ЗИС-19 и ДТ была разработана новая бронировка сварной конструкции, которая крепилась к маске на болтах (17468).

12 января 1942 года на совещании окончательно утвердили экранировку корпуса и башни Т-60. Она соответствовала тому, что отрабатывалось еще в начале ноября, разница только в том, что вместо 30 мм полная толщина стала 35 мм. При этом, правда, был нюанс. Точно можно говорить о двух вариантах экранировки подвижной бронировки орудийной маски. Первый вариант предполагал просто дополнительную броню. Второй вариант, куда более массовый, предполагал несколько примитивный по виду щиток толщиной 15 мм. Он прикрывал не только бронировку орудийной маски, но и воздухоприток в лобовой части башни. Вещь совсем даже не лишняя. Первые серийные экранированные корпуса Т-60 с башнями появились еще до того, как их окончательно утвердили (22726).

12 января 1942 года состоялось заседание с участием руководства ГАЗ и начальника 1-го отдела БТУ ГАБТУ КА военинженера 1-го ранга И. Д. Павлова. На совещании экранировку Т-60 окончательно утвердили, документацию разослали заводам № 37 (г. Свердловск), № 38 (г. Киров), № 176 (Муромский паровозостроительный завод им. Дзержинского), № 177 (Выксунский завод ДРО), № 178 (Кулебакский металлургический завод им С. М. Кирова), № 180 (г. Саратов), № 264 (п. Красноармейск) и «Красный Октябрь» (г. Сталинград). Согласно документации толщина брони после экранировки достигала следующих величин:

| № пп | Наименование деталей | № деталей |  |  | Основная толщина (в мм) | Толщина экрана (в мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лист корпуса передний | 060—35- | -01- | -6 | 20 | 15 |
| 2 | Щиток водителя | 060-35- | -04- | -1 | 20 | 15 |
| 3 | Лист кабины лобовой | 060-35- | -02- | -3 | 20 | 15 |
| 4 | Лист кабины боковой | 060-35- | -02- | -4 | 20 | 10 |
| 5 | Лист ниши башни правый | 060-35- | -10- | -1 | 15 | 10 |
| 6 | Лист ниши башни левый | 060-35- | -10- | -4 | 15 | 10 |
| 7 | Лист башни передний правый | 060—35- | -10- | -86 | 15 | 10 |
| 8 | Лист башни передний левый | 060—35- | -10- | -87 | 15 | 10 |
| 9 | Лист башни средний правый | 060-35- | -10- | -87 | 15 | 10 |
| 10 | Лист башни средний левый и задний правый | 060-35- | -10- | -90 | 15 | 10 |
| 1! | Лист башни задний левый | 060-35- | -10- | -92 | 15 | 10 |
| 12 | Лист башни задний | 060—35 | -10- | -93 | 15 | 10 |
| 13 | Лист башни передний нижний | 060-35- | -10- | -88 | 15 | 10 |
| 14 | Щит корпуса защиты маски | 060—35 | -066 |  | 20 | 15 |

(17485).

12 января 1942 года по приказу начальника ГАБТУ КА генерал-лейтенанта Федоренко и начальника главного военно-химического управления Красной Армии генерал-майора Мельникова на Западном фронте прошло испытания установки фугасных огнеметов (ФОГ) на танке Т-34. всего испытывалось две машины, на каждом из которых установили по 10 огнеметов (5 на борт) в специальных броневых ящиках. Испытания - а всего провели три одиночных, три двойных выстрела и один залп сразу из пяти ФОГ - показали хорошую эффективность: дальность огнеметания до 90 метров, и ширина полосы огня до 6 метров для одного ФОГа. По результатам испытаний установку фугасных огнеметов на Т-34 рекомендовали для увеличения его огневой мощи. Правда, при этом рекомендовалось для облегчения работы уменьшить количество ФОГов на Т-34 с 10 до 8 штук, что впоследствии и было сделано (12217).

12 января 1942 года вышел приказ № 4 НКВ:

В связи с эвакуацией завода № 460 на новые базы, считать правопреемником его, со всеми вытекающими правами и обязательствами завода № 385 (9276).

12 января 1942 года Приказом НКМВ за № 14 небольшая часть эвакуированного завода была возвращена в Углич для восстановления завода.

Производство было начато в середине 1942 года в небольшом объеме (часовые камни).

Завод также получил эвакуированное оборудование с Петергофского завода (10424).

12 января 1942 г. и 1 апреля 1942 г. в соответствии с решениями Хабаровского крайисполкома от № 39/1 и № 396/12 к предприятиям военной промышленности были отнесены: завод «Амурсталь» и строительный трест «Амуртяжстрой» в г. Комсомольске-на-Амуре, обозный завод в. г. Биробиджане, завод «Авторемлес» и завод им. Орджоникидзе в г. Хабаровске, завод Амурский металлист в г. Благовещенске (10701).

12 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1146 О реэвакуации части оборудования, материалов и инструмента НКПС. (7020, 88).

Армия:

12 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 12 января на ряде участков фронта продолжались активные действия наших войск.

Часть тов. Катукова (Западный фронт) выбила противника из населённого пункта и уничтожила батальон вражеской пехоты. Часть тов. Ремизова в бою у пункта 3. истребила 2 роты пехоты противника.

Одна из частей тов. Федюнинского (Ленинградский фронт), успешно осуществив намеченную операцию, истребила 240 гитлеровцев, захватила 4 пулемёта, 6 орудий и уничтожила 6 танков противника.

Одна наша часть (Юго-Западный фронт) за два дня боёв уничтожила 2 артиллерийские батареи, 3 миномётные батареи и истребила 2.500 немецких солдат и офицеров.

Танкист-лейтенант Цыбульский артиллерийским огнём и гусеницами танка уничтожил 3 противотанковых орудия и истребил 40 вражеских солдат и офицеров.

Командир отделения тов. Зарубин атаковал вместе со своими бойцами высоту, занятую немцами. Меткими выстрелами отважный командир уничтожил нескольких вражеских солдат и захватил немецкий пулемёт и автомат.

Партизаны ныне освобождённого от немцев Мало-Вишерского района, Ленинградской области, за время своей деятельности произвели ряд удачных налётов на гитлеровцев. Недавно партизаны напали на карательный отряд фашистских бандитов и истребили 13 немцев. Устроив засаду, партизаны уничтожили немецкую танкетку, штабную машину с офицерами и радиостанцию. На днях партизаны провели в тыл противника подразделение красноармейцев и совместными усилиями разгромили немецкую часть. В результате этой операции наши части заняли важный пункт.

Перешедший на сторону Красной Армии солдат 10 роты 459 полка 251 немецкой пехотной дивизии Альфред Ботт заявил: «Хлеб немецкие солдаты получают нерегулярно и не более 200—250 граммов в день. Утром дают 2 стакана чёрного кофе без сахара. На обед—водянистый гороховый или чечевичный суп. Наша дивизия понесла огромные потери. В 10 роте, перед тем как мы вступили в бой, было 155 солдат. Затем мы получили 15 человек пополнения. А теперь в роте осталось 30 солдат, из них больше половины обмороженных».

Голодные итальянские женщины в городе Бра организовали демонстрацию. Толпа женщин прошла по городу с криками: «Долой немцев, кончайте войну!» Полицейские, пытавшиеся разогнать демонстрацию, были избиты. Произведены многочисленные аресты.

Командование германской армии из кожи лезет вон, чтобы замаскировать потери своей авиации на Восточном фронте. С этой целью немцы усиленно фабрикуют лживые сообщения о несуществующих победах фашистской авиации. Так, 11 января гитлеровцы сообщили, что с 3 по 9 января советская авиация якобы потеряла 112 самолётов, а потери немцев составили всего 16 самолётов. Этот очередной трюк немецкой пропаганды рассчитан явно на дурачков. На самом деле немцы потеряли с 3 по 9 января 169 самолётов, в то время как потери советской авиации составили 39 машин.» (15007).

12 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 12 января на ряде участков фронта наши войска вели упорные бои с противником и заняли несколько населённых пунктов.

За 11 января уничтожено 12 немецких самолётов. Наши потери — 3 самолёта.

За 12 января под Москвой сбито 3 немецких самолёта.

За 11 января одна наша авиачасть уничтожила 3 вражеских танка, более 130 автомашин с пехотой и грузами, 3 орудия с прислугой, 50 повозок с боеприпасами, автоцистерну с горючим, сожгла 16 железнодорожных вагонов, взорвала 2 склада с боеприпасами, рассеяла и частью истребила 2 батальона пехоты противника.

Бойцы тов. Селезнёва (Западный фронт) за три дня ожесточённых боёв с противником выбили немцев из 7 населённых пунктов и захватили орудие, 20 пулемётов, 5 автомашин, 17 передвижных радиостанций, много снарядов и патронов. На поле боя осталось 220 трупов немецких солдат и офицеров.

Лётчики тов. Парфенюка (Ленинградский фронт), совершив удачный налёт на вражеский аэродром, уничтожили 12 немецких самолётов.

Подразделение тов. Гудкова (Западный фронт) внезапной атакой захватило один железнодорожный разъезд и находившийся на путях немецкий воинский эшелон. В числе захваченных трофеев —11 вагонов с оружием и боеприпасами; 12 немецких солдат из охраны эшелона сдались в плен.

В решительный момент боя командир артиллерийской части тов. Зимин стал к орудию и уничтожил 2 вражеских танка и несколько огневых точек противника.

Два запорожских партизанских отряда совершили налёт на село Б., где разместился на ночлег немецкий отряд. Обстреляв гитлеровцев, партизаны бросились в штыковую атаку. В ночном бою партизаны истребили 61 фашиста, из них 11 офицеров.

Пленный солдат 351 полка 183 немецкой пехотной дивизии Пауль Хабарт рассказывает: «Я прибыл на фронт 21 декабря в составе 374 резервного батальона. После 4-дневных боёв наш батальон был полностью разгромлен и потерял 80 процентов своего состава. Остатки батальона в панике отступили. Ещё до начала боя наш батальон в течение четырёх суток не получал никакого питания. Солдаты нашего батальона прошли всего 4-недельную военную подготовку. Настроение солдат очень плохое. Между собой они говорят, что войны с Россией нам не вынести».

Пленные солдаты немецкого 137 полка 2 горно-егерской дивизии рассказали, что недавно по приказу командира этого полка подполковника фон-Хейнкеля были расстреляны 3 солдата 1 батальона. Вся вина этих солдат заключалась в том, что они осмелились напомнить обер-лейтенанту о том, что им уже давно обещаны смена и отдых. Солдаты заявили, что у них нет больше сил терпеть и что они хотят только одного—вернуться домой. Вместо ответа они получили пули. Расправа над ними учинена в землянке, вблизи реки Лица.

В деревне Тиньково, Высокинического района, Московской области, гитлеровцы расстреляли мать и дочь Сафоновых за то, что ребёнок Сафоновых якобы взял посылку у немецкого солдата. Трупы Сафоновых были выброшены на улицу. Немцы запретили их убирать в течение месяца. У Сафоновой осталось четверо малолетних детей.

На одном военном заводе в Эссене (Германия) количество несчастных случаев возросло за последний год в 40 раз. Сообщают, что большинство несчастных случаев связано с крайним физическим истощением рабочих в виду систематического недоедания и почти полного отсутствия мяса и жиров.».

Гитлеровским вандалам-громилам не удастся скрыть своих преступлений в Ясной Поляне.

«В своей ноте от 6 ноября 1942 года Народный Комиссар Иностранных дел Союза ССР В. М. Молотов довёл до сведения всего мира факты грабежа и разбоя немецких оккупантов в музее-усадьбе Л.Н.Толстого в Ясной Поляне, факты чудовищного надругательства фашистских варваров над памятью великого писателя.

Пытаясь скрыть от мирового общественного мнения свои преступления и «опровергнуть» достоверные материалы, приводимые в ноте В.М.Молотова, германское информационное бюро выступило с заявлением, которое, однако, выдаёт гитлеровских разбойников, орудовавших в Ясной Поляне, с головой. В сообщении германского информационного бюро от 9 января говорится: «Музейный инвентарь большевики полностью вывеши из Ясной Поляны, так что при занятии этого пункта германскими войсками там не оставалось ничего, кроме стенных украшений, т. е. некоторых картин, исполненных самим Толстым».

До сих пор всё культурное человечество знало, что Толстой писал не картины, а романы. Но гитлеровским дурачкам всё ни по чём. «Изучив» украденные своими головорезами картины, они «узнали» в них руку Толстого. Вот уж поистине невероятная смесь цинизма и невежества, наглости и беспардонного вранья! По своему обычаю фашистские брехуны тут же забывают, что сами пишут в своем «опровержении». Заявив, что «музейный инвентарь большевики полностью вывезли из Ясной Поляны», эти неумные писаки, не моргнув глазом, утверждают, что «оставшийся в наличии музейный инвентарь сохранён германским командованием...». Точь-в-точь, как баба, которая, не желая отдавать долг, говаривала: «Во-первых, я у тебя горшка не брала, во-вторых, я его отдала, в-третьих, я его разбила...».

Акт, составленный комиссией Академии наук СССР, в которую входили: внучка Льва Николаевича Толстого Софья Андpeевна Толстая, академик архитектуры А.В.Щусев, профессор архитектуры Б.А.Кондрашёв, хранитель музея в Ясной Поляне С.И.Щёголев, член-корреспондент Академии наук И. И. Минц, заведующая фондами Государственного музея Л.Н.Толстого Е.Н.Чеботаревская, редактор академического издания произведений Л.Н.Толстого Н.С.Родионов, начальник управления капитального строительства Академии наук инженер И.И.Бодалев и профессор Е.Н.Городецкий, полностью изобличает жуликов из германского информационного бюро. Приводим выдержку из этого акта:

«Заняв комнаты бытового музея и комнату старшего сына Толстого — Сергея Львовича Толстого, фашисты путём отмычек взломали замки от запертых столов и шкафов; тут же было похищено из шкафа седло Л.Н.Толстого, которым он пользовался при верховой езде до самого своего ухода из Ясной Поляны, и одежда крестьян района Ясной Поляны разных эпох, имеющая этнографическое значение. Эта одежда, а также бельё из шкафа С.Л.Толстого были разделены фашистскими офицерами по рукам».

Приводим далее выдержку из приложения № 5 к акту, в котором один за другим перечислены германские «трофеи» в Ясной Поляне:

«1) Седло, которым пользовался при верховой езде до последних дней своей жизни Лев Николаевич;

2) Круглые стенные часы;

3) Большое количество документальных фотографий, изображавших Л. Н. Толстого в разные периоды жизни;

4) Часть книг ив оставшейся меморативной библиотеки;

5) Из монтажа «Переписка Л.Н.Толстого»—8 подлинных конвертов и писем к Толстому... (следует инвентарный перечень этих экспонатов);

6) Различные мелкие вещи из взломанных шкафов в комнате Софьи Андреевны Толстой;

7) Постельное бельё, одеяла и подушки с кровати д-ра Маковицкого и И.В.Сидоркова (живших вместе с Львом Николаевичем Толстым);

8) Собрание старинной одежды яснополянских крестьян;

9) Похищено 150 метров ковровых дорожек. Кроме того, похищены и сожжены:

1. Книжная полка работы Л.Н.Толстого, находившаяся в его кабинете;

2. Оконные шторы в библиотечной комнате, в секретарской, в зале и в комнате Софьи Андреевны Толстой;

3. Буфетная стойка.

Порван диван, на котором родился Л.Н.Толстой...».

Пойманные с поличным гитлеровские грабители всячески изворачиваются. Они заявляют, что утверждения о разгроме и разрушениях в Ясной Поляне «опровергают фактические материалы, а именно: свидетельские показания и фотографии». Жулики и шулера выдают себе удостоверение в честности—случай, не имеющий прецедента в уголовной практике.

В сообщении германского информационного бюро нет, конечно, никаких свидетельских показаний. Они и не могут быть, ибо ведомство Гитлера, носящее название германского информационного бюро, может прибегнуть только к свидетельству того немецкого генерала, который, посетив музей, дал своим офицерам распоряжение украсть картины из Толстовского музея в качестве «сувениров». Но какая цена свидетельству этого главного вора и грабителя, организатора разграбления музея Толстого!».

Акт комиссии Академии наук устанавливает:

«Похищены немцами картины:

Масло:

1. Въезд в усадьбу Ясная Поляна — художника Салтанова.

2. Партизаны в 1812 г.— художника Петрова.

3. Изба в Филях — копия с работы Саврасова.

4. Переход через Березину — неизвестного художника.

5. Левин на сенокосе — художника Гильберта.

6. Толстой пашет — копия с картины И.Е.Репина, работа художника Соломина.

7. Разгром помещичьей усадьбы—копия с картины художника Шестопалова.

Акварель:

1. Дом Волконского — работа художника Гильберта.

2. Наташа на балу — копия с картины Л.Пастернака, работы художника Глебова.

3. Пьер Безухов — копия с картины художника Боклевского, работы художника Глебова.

4. Лев Толстой и Николай II — работа художника Н. Ушаковой.

5. Взятие Малахова кургана — гравюра времени осады Севастополя».

Таковы факты о краже воровским войском Гитлера картин, принадлежавших Толстовскому музею, но отнюдь не написанных самим Львом Николаевичем, как «определили» фашистские «специалисты» по искусству.

Что же касается фотографий, которые, по мнению жуликов из игорного дома Гитлера и Ко, должны обелить немецких офицеров-воров, то они могут быть представлены разве только из числа украденных из музея. Советские же фотодокументы, запечатлевшие погромные дела гитлеровцев в Ясной Поляне,— это убийственные для гитлеровцев, неопровержимые доказательства. Мировое общественное мнение, располагая этими документами, может лишний раз убедиться в том, до какой степени падения дошла гитлеровская Германия в её походе против культурных завоеваний человечества.

Германское информационное бюро продолжает:

«Что касается толстовских замков, то речь идёт о двух полностью сохранившихся белых зданиях, из которых главное здание служило музеем». Гитлеровские громилы, пойманные с поличным, видимо, твёрдо решили превзойти самих себя в отрицании всех очевидных фактов. А факты таковы:

1. Музеем служило не одно, а оба здания, и по указанию германского командования были выброшены, уничтожены и разграблены экспонаты обоих зданий.

2. Несмотря на то, что поблизости находилось прекрасное здание больницы, фашисты расположили свой лазарет не в больнице, а в музее, считая, что это будет лучшим способом подчеркнуть своё варварское презрение к памятникам культуры русского народа.

3. Что касается «полной сохранности белых зданий», то вот что установлено комиссией Академии наук:

«...После того как немецкие части очистили усадьбу, вдруг приехали на легковой машине три немецких штабных офицера. Вламываются в дом, у каждого в руках по бачку с горючим, бегут наверх, в трёх комнатах — библиотечной, спальне Льва Николаевича и спальне его жены С.А.Толстой — из сена, соломы и деревянных предметов обстановки образуют три костра, обливают всё горючим. В спальне Л.Н.Толстого костёр был разложен как раз на том месте, где стояла кровать Толстого.

По счастью, всё это было сделано наспех: фашисты боялись окружения и поэтому спешили. Не дождавшись конца своей работы, офицеры умчались.

Сейчас же после их отъезда сотрудники музея принялись за спасение дома. Воды не было. Пожарные приспособления немцы уничтожили. С большим трудом удалось добыть воду в старом заброшенном колодце...

Усилиями сотрудников музея и молодёжи, проявивших героическое мужество, пожар был ликвидирован, и дом Толстого был спасён от окончательного уничтожения».

Приводим выписку из акта № 2 комиссии Академии наук о последствиях пожара:

«§ 1. В помещении библиотеки, находящейся во втором этаже (по плану комната № 34), прогорел чистый пол на 50 проц., на потолке проломано отверстие на чердак (20 проц.), обгорела и осыпалась штукатурка стен на 50 проц., обгорели 2 двери с косяками и наличниками (требуется перешпаклевка и окраска их). Одно полотно двери отсутствует вовсе.

§ 2. В спальне Л. Н. Толстого (комната № 37) прогорел пол (на 50 проц.). Штукатурка испорчена и отбита (на 20 проц.).

§ 3. Выбиты стёкла в окнах (на 80 проц.) всего здания.

§ 4. В спальне Софьи Андреевны (комната № 39) погорели 3 половицы, обгорело окно».

Таким образом, то, что здания музея не полностью уничтожены,— это не вина, а беда фашистских поджигателей, ибо они приложили все усилия, чтобы сжечь музей дотла.

Всё сказанное относится не только к музею. Немцы поставили перед собой задачу стереть с лица земли всё связанное с именем и памятью великого русского писателя. Немецкие фашисты разрушили, а потом сожгли школу имени Толстого, амбулаторию и больницу имени Толстого, разрубили на мелкие куски и частью сожгли вещи, сделанные руками Толстого, изрубили деревья, посаженные самим Толстым, рвали в клочья и портили мебель Толстого, малевали свою паучью свастику на страницах фамильных альбомов Толстого. Даже краткие выдержки из актов и свидетельских показаний очевидцев и пострадавших рисуют жуткую картину бандитского разгула немцев в Ясной Поляне.

Приводим выдержку из застенографированного рассказа хранителя музея-усадьбы Л.Н.Толстого в Ясной Поляне С.И.Щёголева:

«31 октября. Занимается комната Сергея Львовича Толстого (сына Льва Николаевича). Меня поразила такая вещь: когда так называемый «штабарц», не назвавший своей фамилии, стал требовать освобождения комнаты Сергея Львовича, а я начал отстаивать её и говорить, что это частная собственность и комната эта так же дорога для музея, как и остальные комнаты, он спросил меня: «Где он находится?» Я ответил, что Сергей Львович в Москве. Тогда он, не разговаривая со мной, начал взламывать шкафы. При этом я буквально раскрыл от удивления глаза, с какой ловкостью он взламывал шкафы. У всех у них есть отмычки наподобие клещей. В комнате Сергея Львовича он взял несколько стаканчиков, положил их в карман. Затем, взломав нижний ящик шкафа, он и ещё один врач поделили между собой бельё Сергея Львовича: простыни, полотенца и другие вещи... Один из офицеров забирает себе три фотографии Л.Н.Толстого меморативного значения. Я начинаю протестовать, говорю, что это меморативная вещь, показываю инвентарный номер, говорю, что отвечаем за эту фотографию. Он посмеялся и преспокойным образом забрал фотографии себе».

Вот простой перечень других преступлений фашистов:

«§ 5. Дворик музея был превращен в скотобойню. На деревьях и уцелевших заборах были развешены туши убитых тут же свиней, коров и пр.

§ 6. Несмотря на наличие рядом с домом запаса сухих дров, на топку печей и на костры были разломаны все загородки, скамейки и пр. На растопку же были разломаны книжная полка из кабинета Л.Н.Толстого, буфетная стойка и много старинных стильных рам от картин и портретов...

§ 8. Уничтожен весь хозяйственный инвентарь: повозки, сани, сбруя и др. Из 12 коров, принадлежавших хозяйству музея, спасены сотрудниками 3. Отобраны и угнаны все 4 лошади, уничтожен весь фураж». (Из акта № 1 комиссии Академии» наук СССР).

Что осталось от школы и больницы, сожжённых фашистами, видно из следующих материалов:

«...Осмотрев здание школы имени Л.Н.Толстого, нашли состояние её в нижеследующем виде:

1. Пожаром уничтожена вся внутренность здания вместе с крышей. Неповреждёнными остались стены...

2. Деревянное здание общежития сгорело полностью.

3. Дом для учителей тоже сгорел полностью, кроме кирпичных стен».

(Из акта № 3 комиссии Академии наук СССР).

«§ 15. Всех школьных работников выгнали из школьных помещений. Их приютили на деревне колхозники; бандитами расхищено всё их оставшееся имущество. Сейчас школьные работники без крова, так как школа со всеми постройками сожжена.

§ 16. Уничтожена вся школьная библиотека в 18.000 томов, всё учебное оборудование (микроскопы, наглядные пособия и проч.). Библиотека в большей своей части сожжена в печах и на разложенных вокруг школы кострах, частью расхищена».

(Из акта № 1 комиссии Академии наук СССР).

«...Осмотрев амбулаторию и больницу в усадьбе Л.Н.Толстого, установили нижеследующие разрушения:

1. Здание амбулатории сгорело полностью.

2. Здание больницы превращено в конюшню.

3. Общежитие для медперсонала и 3 докторских домика сгорели полностью».

(Из акта № 4 комиссии Академии наук СССР).

Напуганные возмущением всего мирового общественного мнения против нарочитого, дикарского надругательства над памятью величайшего писателя, гитлеровские громилы поспешно заметают следы, заявляя, что «Советы сами минировали парк имения и могилу Толстого. На этом минном поле многие жителя нашли свою гибель, так как мины были занесены снегом...».

Неуклюжая увёртка изолгавшихся и пойманных с поличным бандитов! За время хозяйничанья немецких оккупантов в районе Ясной Поляны действительно были жертвы среди местного населения. 29 октября был убит фашистской бомбой председатель Яснополянского колхоза Павел Давыдович Орехов; 14 ноября фашистами были повешены яснополянский колхозник Николай Иванович Власов и житель ближней деревни Волково, рабочий Косогорского завода, фамилия которого не установлена. Не эти ли люди взорвались на «советских» минах?

Что же касается того, что минное поле было занесено снегом, то в октябре месяце, когда немцы захватили и грабили Ясную Поляну, там никакого снега не было. К тому же через 2 дня после захвата Ясной Поляны немцы на этом якобы заминированном месте похоронили своих солдат, умерших в госпитале.

Комиссия Академии наук установила: «31 октября началось захоронение около могилы Толстого умерших в госпитале фашистов. Место могилы Толстого для устройства кладбища весьма неудобное: могила находится в лесу, где много корней от деревьев, мешающих рыть землю, она находится от усадьбы на расстоянии около одного километра. По дороге к могиле и вокруг дома имеются свободные поляны. Тем не менее кладбище для фашистов, умерших в «госпитале» — доме Толстого, несмотря на протесты сотрудников музея, было устроено именно там, с явной целью надругательства над памятью великого писателя, над культурно-исторической святыней народов Советского Союза и всего мыслящего человечества. Всего вокруг могилы Толстого имеется 75 крестов с фашистской свастикой и с надписями на немецком языке».

Похоронив своих солдат у могилы Л.Н.Толстого, немцы преследовали лишь одну цель: оскорбить национальное чувство русского народа, надругаться над памятью великого русского писателя. Неуклюжая выдумка германского информационного бюро о «русских минах» — это не больше, как неудачная жульническая увёртка припёртых к стене преступников.

Итак, германское информационное бюро вновь позорно провалилось со своим неуклюжим «опровержением». Бесспорно установлено:

1. Германское командование, выполняя директивы людоеда Гитлера, имело целью при занятии Ясной Поляны разрушить и уничтожить всё, что связано с именем и памятью великого классика русской и мировой литературы Л.Н.Толстого. С первой же минуты вступления в Ясную Поляну фашисты начали заранее обдуманный, организованный и планомерный разгром музея-усадьбы. Затем в течение всего времени пребывания в Ясной Поляне они систематически осуществляли свой дьявольский план разрушения. Германские офицеры и солдаты с официального разрешения гитлеровского командования разворовали толстовские реликвии, рубили мебель, уничтожали музейный инвентарь и в заключение подожгли музей.

2. Гитлеровские мерзавцы, надругавшись над могилой великого писателя Л. Н. Толстого, чтимого всем прогрессивным человечеством, сознательно оскорбляли национальное достоинство русского народа, измываясь над честью и национальной гордостью русского человека.

В обвинительном приговоре, который вынесет гитлеровцам культурный мир после разгрома гитлеровской Германии, материалы о чудовищных преступлениях немцев в Ясной Поляне займут своё видное место.» (15007).

12 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1137 [Об организации городского комитета обороны в Калинине и освобождении секретаря Калининского обкома Бойцова И.П. от обязанностей чл. ВС КалФ.] (7020, 75).

12 января 1942 года начали формироваться танковые бригады «С» штатов № 010/317 и 010/318 для пехоты и конницы. В каждой из них имелось по 46 танков, но при этом бригада для пехоты имела 16 Т-34, а для конницы - 20. Эти части имели большую подвижность за счет минимального количества средств обслуживания и обеспечения и предназначались для усиления стрелковых и кавалерийских соединений (12217).

12 января 1942 г. 6-й ОДАЗ прибыл в Сталинград, где разместился в школе около Тракторного завода. 81 АЗ дивизиона распределили по 54 аэростатным постам (большая часть из них были тандемными), прикрывавшим важные объекты на большой территории, в том числе Сталинградскую ГРЭС, заводы в Бекетовке и в Красноар- мейске. С 12 января по 26 сентября 1942 г. дивизион 84 раза отражал атаки бомбардировщиков, а время нахождения каждого аэростата в воздухе составила 504 часа. Хотя в апреле часть рядовых и сержантов перевели в стрелковые части, а на их место встали бойцы-девушки, прикрытие было достаточно эффективным, о чём свидетельствовало признание пленного немецкого лётчика: «.летаем больше днём, ночью боимся аэростатов.» (20120).

Жизнь и внутренняя политика:

12 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1143 О переезде в Москву Президиума Верховного Совета РСФСР. (7020, 84).

12 января 1942 принимается решение о возврате в Москву Президиума Верховного Совета, а также аппарата Наркомата путей сообщений (11774).

Не ранее 12 января 1942 г. Из докладной записки секретаря зареченского райкома ВКП(б) г. Тулы В. А. Саратова тульскому ОБКОМУ партии о работе райкома с 6 ноября 1941 г. по 12 января 1942 г.:

Районный комитет партии за указанный отрезок времени всю свою работу проводил, главным образом, по мобилизации масс на укрепление района...

На территории района вырыто противотанковых рвов -19, сделано баррикад - 6, из них две с противотанковыми надолбами. Наряду с этим, вокруг района за чертой города выкопаны окопы и эскарпы протяжением около семи километров. На эти работы было привлечено население, которым было затрачено не менее 25 тысяч человеко - дней...

Проводя работы по пополнению рабочего полка, райком партии отобрал 135 проверенных товарищей и организованно направил их по назначению. Также была организована группа партизан в количестве 53 человек и, получив соответствующую двухнедельную подготовку, направлена двумя группами в распоряжение органов НКВД для выполнения задания. Кроме этого, была проведена большая работа по подбору разведчиков и связистов в помощь органам НКВД и частям Красной Армии. Послано на эту работу из числа комсомольцев и несоюзной молодежи 140 преданных патриотов нашей Родины. Многие из этих товарищей получили хорошую оценку, как по линии НКВД, а также частей Красной Армии, за своевременное и качественное выполнение боевых заданий. Лучшие из них: Обухов, Гришин, Дубина, Семенов, Васиков и др.

Под руководством районной комсомольской организации были созданы и подготовлены две группы сандружин, отряд пожарников в количестве 40 человек, истребительный отряд по борьбе с танками в количестве 50 человек, который в напряженные дни находился на боевом посту, неся караульную службу...

Силами комсомольцев и молодежи Зареченского района был организован ряд воскресников по восстановлению транспорта и школ. Лучшие организаторы этого дела тт. Куприянов, Кондраков, Кирюхин, Хлопов и др. Для нужд Красной Армии был организован сбор лыж в районе. Активно работали по сбору тт. Куприянов, Юрманов, Хлопов и др. Всего собрано лыж в районе больше 200 пар...

После освобождения районов нашей области от фашистских оккупантов райком дал больше двух десятков лучших товарищей для выполнения работ по восстановлению нормальной жизни в районах. Такие комсомольцы, как тт. Огнев, Дмитреевская, Лисенков, Юрманов, Куприянов, Обухов и др. , отлично справились с порученной работой...

Зареченский район имеет значительное повреждение жилых домов и отдельных предприятий: хлебозавод № 1, товарная контора ст. Тула -3, баня № 4 и др. От бомбежки в районе пострадало 175 коммунальных и частновладельческих домов, имеются жертвы: убито 36 человек, ранено 134 человека; осталось без крова более 200 семей.

Районными организациями были своевременно приняты меры по размещению по квартирам оставшихся людей без жилья, а также организована помощь по ремонту печей, вставке стекол и т. д.

С первых дней восстановления нормальной жизни района вновь заработали учреждения, организации. В районе работают организации и предприятия общественного пользования. Баня № 4 (директор Савосьянова) не прерывала свою работу ни на один день, обслуживала бойцов Красной Армии и население всего города. Быстро были открыты парикмахерская, кинотеатр "Спартак", восстановлена аптека. Большое участие население района приняло в пуске трамвая.

С 12 января 1942 г. открыты школы №№ 38 и 52, готовятся к открытию школы №№ 1, 10, 28. Подготовлены к открытию ясли, детсад и детская консультация. Огромную работу в указанных учреждениях проделали педколлективы во главе с директорами школ № 38 т. Митяевой, № 1 т. Панфиловым, № 52 т. Алексеевым и др.

Проводится большая работа по оказанию помощи семьям военнослужащих по выдаче пенсий и единовременных пособий. Всего за два месяца женам красноармейцев, пенсионерам и инвалидам труда выдано более 240 тыс. рублей...

Предприятия, заводы и артели вступают в строй действующих: завод "Красный Октябрь" (сейчас работает 500 человек), станколитейный завод, артель "Наша техника", артель "Металлопром", артель металлоизделий и др. Особо следует отметить хлебозавод № 3. Директор завода т. Калинов П. Н. , секретарь парторганизации т. Бобков И. К. , не оставляя ни на один час завод, сколотили вокруг себя коллектив рабочих, бесперебойно снабжали Красную Армию и население г. Тулы хлебом. Хорошо работали также кадровики и стахановцы завода: старший слесарь Кулякин Сергей Васильевич, садчица хлеба Кунягина Евдокия Ивановна, начальник смены Никитин Иван Григорьевич...

Во всех проведенных мероприятиях массово - агитационная работа не прерывалась, систематически проводилась читка сообщений Информбюро, организовывались беседы по отдельным вопросам как среди рабочих, так и среди населения...

Сейчас работа райкома сосредоточена на дальнейшем развитии промышленности района, открытии школ, яслей, детсадов и других учреждений общественного пользования. Проводится работа по подбору и расстановке кадров руководящих работников.

Приступили к восстановлению поврежденного хлебозавода № 1, к пуску сахарного завода и кирпичного завода № 2. Развертывается в районе партийно - массовая работа, на предприятиях созданы коллективы беседчиков, агитаторов, чтецов газет и докладчиков. Налажена систематическая доставка газет. В крупных предприятиях района и на транспорте выпускаются стенгазеты.

Секретарь РК ВКП(б) Саратов.

ТОПА, ф. 3039, оп. 1, д. 3, лл. 16-18. Подлинник (12077).

Внешняя политика:

12 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1145 О заказе фирме "Атлантик-Арис" пистолетов-пулеметов для Красной Армии. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 87 (11012).

За рубежом:

12 января в 1942 году немецкие подводные лодки начали действовать у восточного побережья США (15007).

12 января в 1942 году японские войска заняли административный центр Британской Малайи Куала-Лумпур (15007).

12 января 1942 Япония объявила войну Голландии (4962).

12 января 1942 японцы вторглись в Бирму (2245,1).

Авиапромышленность:

13 января 1942 вышел приказ НКАП N 29сс:

"В исполнение постановления ГКО N 1039сс от 17 декабря 1941:

1. Организовать комплексную технологическую бригаду по организации производства самолета Ил-2 на заводе 23 в составе 200 чел. из работников Оргавиапрома и Гипроавиапрома. Нач. Комплексной бригады назначить Управляющего трестом Оргавиапром Лисицина (1526,39).

13 января 1942 г. в ходе восковых испытаний ракетно-бронебойных снарядов РБС-82, РБС-132 и ракетно-осколочно-фугасных РОФС-132 на базе 47-й авиадивизии Западного фронта летчики 312-го штурмового авиаполка подполковника Поморцева, которые проходили в период с 22 ноября 1941 г. по 22 января 1942 г., состоялся боевой вылет на «свободную охоту» лейтенанта Короткова и старшины Позднякова. Обнаружив населенный пункт, занятый противником, ведущий атаковал его с дистанции 1000-1500 м на пикировании под углом 10-15° со скоростью 380 км/ч. Старшина Поздняков открывал огонь значительно ближе — на дистанции 600-800 м, плавно снижаясь под углом 3-5° со скоростью 350-370 км/ч. Оба пилота отмечали, что РОФС — незаменимое оружие на самолете Ил-2, -«при попадании в деревянный дом, тот немедленно разрушается и загорается, а автомашины превращается в груду обломков, взлетающих выше самолета».

13 января 1942 г. в ходе войсковых испытаний (вторых по счету) реактивных снарядов РБС-82, РБС-132 и РОФС-132 в 47-й сад лейтенант Коротков вел стрельбу реактивными снарядами по населенному пункту и автомашинам в нем. Им было отмечено, что при попадании снаряда в деревянный дом последний разрушается и немедленно загорается, автомашины превращаются в обломки, которые взлетают выше самолета, и при стрельбе с малой дистанции возможно повреждение самолета.

В отчете о войсковых испытаниях реактивных снарядов РБС-82, РБС-132 и РОФС-132 в боевых условиях летный состав 47-й сад сделал следующие выводы:

«1) РБС-82 является мощным оружием истребительной авиации для поражения танков, бронемашин, бронепоездов и других объектов, имеющих броневое покрытие до 50 мм. Применение целесообразно на пикировании с углом не менее 60° или на планировании с углами до 15°. Наличие РБС-82 делает самолет-истребитель мощным орудием для борьбы с танками противника;

2) РБС-132 является мощным огневым средством для поражения бронированных целей противника стрельбой с самолетов штурмовиков и бомбардировщиков с горизонтального, планирующего или пикирующего полета. В число этих целей могут входить: тяжелые танки, бронепоезда, батареи береговой обороны, морские и речные суда, имеющие бронирование до 75 мм, а также полевые бетонированные сооружения и каменные строения гражданского типа. Самолет Ил-2, вооруженный РБС-132, будет являться мощным штурмовиком для действия по бронированным и сильно укрепленным целям;

3) РОФС-132 является мощным снарядом осколочно-фугасного действия. Применение его на самолете Ил-2 в 8—10 раз увеличивает его огневую мощь в сравнении с применением штатного РС-82 и в 3—4 раза со штатным РС-132;

4) установить точное количество пораженных целей не было возможности. Летчики, летавшие с РБС-82, отмечали прямые попадания в танки, дома и автомашины. Со слов летчиков, летавших с РБС-132, можно считать, что выведено из строя не менее 20 танков, 35—40 автомашин и разрушено несколько строений, используемых противником. По единодушному заключению летчиков, летавших с РОФС-132, действие этого снаряда у цели исключительно сильное и превосходящее «все ожидания». Действием РОФС-132 противнику нанесен большой ущерб;

5) метеорологические условия и обстановка на фронте не позволили полностью использовать ракетные бронебойные снаряды. Ввиду отсутствия скоплений бронетанковых сил противника на отведенном участке фронта не было возможности широко применять РБС и по инициативе оперативной группы в 47 АД были применены РОФС-132.

За время работы израсходовано: РБС-82 — 60 шт., РБС-132 — 80 шт., РОФС-132 — 200 шт.» (17500).

13 января 1942 г. НИИ ВВС была утверждена схема бронирования Су-6 М-71. Вместо варианта брони, прошедшего испытания в НИИ-48 (бронеспинка с надголовником и боковины, размещающиеся внутри деревянного фюзеляжа), предлагалось боковины сделать наружными стенками фюзеляжа, бронеспинку - силовым шпангоутом фюзеляжа, а переднюю часть фюзеляжа выполнить в виде бронецилиндра и конуса толщиной 4 мм, «являющегося продолжением фюзеляжной броневой коробки на 650 мм вперед». Толщина брони ка- бинного пояса равнялась 6 мм, заголовника - 8 мм, а толщина бронеспинки -12 мм.

Бронецилиндр с конусом защищали пилота, баки, все агрегаты и проводку, находящиеся между задней крышкой мотора и противопожарной перегородкой. При этом мотор на резиновых амортизаторах крепился непосредственно к кольцу брони. Отсутствие стержней моторамы облегчало доступ к агрегатам мотора и проводке через открывающиеся броневые люки.

В дополнение к этому требовалось забронировать трубопроводы, идущие по центроплану к маслорадиаторам, заменить козырек кабины летчика по типу Ил-2 (на Су-6 он был выполнен из плексигласа, а прозрачное 65-мм бронестекло устанавливалось внутри кабины) и «при изготовлении металлического, фибрового или деревянного бензобака предусмотреть постановку на бак протектора». Общий вес бронедеталей достигал 617,5 кг (15776).

13 января 1942 схема бронирования была утверждена в официальном заключении НИИ ВВС в качестве броневой защиты серийных самолетов Су-6 (19844).

13 января 1942 года Шахурин писал письмо N Н-20/73 Сталину.

12-го января 1942 года на серийном самолете Пе-2 Казанского завода N 22 с военным экипажем, перегонявшим самолет Пе-2 в Москву - вылетел главный конструктор завода N 22 - Петляков.

По полученным сведениям самолет Пе-2 с экипажем: летчик - старший лейтенант Овечкин, штурман - младший лейтенант Гундарев, радист - сержант Скребнев, имея на борту самолета Петлякова - поблизости от города Арзамаса (Горьковская область) потерпел катастрофу и весь экипаж самолета вместе с Петляковым - погибли.

Совместно с ВВС назначена комиссия для расследования причин катастрофы.

По просьбе Петлякова, разрешить ему приезд в Москву для доклада о результатах работы по улучшенному самолету Пе-2, мною 9 января дано разрешение на его выезд в Москву. Разрешение на вылет Петлякова в Москву на самолете Пе-2 - не давалось (2193,66).

13 января 1942 Зам. ГК завода 22 Изаксон писал письмо НКАП А.И.Ш.:

"С целью быстрее попасть в Москву по вашему вызову В.М.П. было принято решение не ожидать очередного Дугласа, а лететь с попутными серийными Пе-2, направляющимися в части.

12 января в 13:50 В.Н.П. и я вылетели на двух Пе-2 N 12/1 и 14/1, принятых военными и отправляемых в Монино ао 2-ф дальнеразведовательный ап.

Экипаж этих самолетов:

12/1

л л Остапенко

ш мл Должиков

р-с с Ржавский - в этой машине летел я

14/1

л сл Овечкин

ш мл Гундарев

р с Скребнев

примерно через 2:20 после вылета, радист самолета, на котором летел я, подал мне записку о том, что потеряна ориентировка и наш с идет на вынужденную.

Вынужденная произошла около д. Виноградовка вблизи ст. Фаустова Каз. ж/д (70 км от Москвы).

Вынужденная посадка, несмотря на весьма неблагоприятные условия для нее, прошла благополучно и после посадки л Остапенко сообщил, что в 14:25 другой с, пилотируемый л Овечнкиным, покачал крыльями и начал разворачиваться обратно в сторону Казани.

Вслед за этим машина начала падать и уже на земле был виден дым и огонь.

По впечатлению Остапенко самолет врезался в землю и произошел взрыв и пожар.

Это произошло вблизи Арзамаса, примерно в 8-10 км юго-западнее местечка Чернуха.

За время полета погода была исключительно неблагоприятной: шел мелкий снежок и видимость по горизонту была совершенно неудовлетворительной.

Экипажи обеих самолетов были присланы из воинской части в Монино для приемки.

В.М.П. перед вылетом специально интересовался в военном представительстве, что за л летят и какова их квалификация. Ему ответили, что л летят опытные, имеющие весьма большое количество полетов на пе-2 и хорошо знающие эту машину." (1648,140).

13 января 1942 заместитель главного конструктора завода № 22 А.М. Изаксон направил докладную записку на имя Наркома авиапромышленности, в которой сообщал: «С целью быстрее попасть в Москву по Вашему вызову, тов. Петляковым В.М. было принято решение не ожидать очередного «Дугласа», а лететь с попутными серийными машинами Пе-2, направляющимися в части. 12 января с.г. в 13 часов 50 минут тов. Петляков и я вылетели на двух самолетах №№ 12/1 и 14/1, принятых военными и отправляемых в Монино во 2-й дальнеразведывательный авиационный полк. Экипажи этих самолетов были следующие: самолет № 12/1 пилот – лейтенант Остапенко штурман – младший лейтенант Должиков радист-стрелок – сержант Ржавский – с этой машиной летел я. самолет № 14/1 пилот – старший лейтенант Овечкин штурман – младший лейтенант Гундарев радист – сержант Скребнев. Примерно через 2 часа 20 минут после вылета радист самолета, на котором летел я, подал мне записку о том, что потеряна ориентировка, и наш самолет идет на вынужденную посадку. Вынужденная посадка произошла около деревни Виноградовка вблизи станции Фаустово Казанской железной дороги (70 км от Москвы). Вынужденная посадка, несмотря на весьма неблагоприятные условия для нее, прошла благополучно и после посадки пилот тов. Остапенко сообщил мне, что в 14 часом 25 минут другой самолет, пилотируемый пилотом Овечкиным, покачал крыльями и начал разворачиваться обратно в сторону Казани. Вслед за этим машина начала падать, и уже на земле был виден дым и огонь. По впечатлению тов. Остапенко, тот самолет врезался в землю, и произошел взрыв или пожар. Это произошло вблизи города Арзамаса, примерно в 8-ми – 10-ти километрах юго-западнее местечка Чернуха. Во время полета погода была исключительно неблагоприятная: шел мелкий снежок, и видимость по горизонту была совершенно неудовлетворительной. Экипажи обоих самолетов были присланы из военной части в Монино для приемки самолетов. Тов. Петляков перед вылетом специально интересовался в военном представительстве, что за летчики летят и какова их квалификация. Ему ответили, что летчики летят опытные, имеющие весьма большое количество полетов на самолетах Пе-2 и хорошо знающие эту машину.» (19769).

13 января 1942 вышел:

Секретно

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

№ 36с

гор.Москва. 13 января 1942 года

Для участия в совместной комиссии по расследованию причин катастрофы самолета Пе-2 завода № 22 с экипажем: летчиком тов.Овечкиным, штурманом тов.Гундаревым и радистом тов.Скребневым, и имевшим на борту самолета главного конструктора тов.Петлякова - выделить от Наркомавиапрома:

Начальника ЛИИ НКАП - профессора -тов.Чесалова Начальника 3 Главного Управления - тов.Завитаева

Народный Комиссар Авиационной Промышленности - А.Шахурин

ЦГА РТ. Ф.Р-2845. Оп.З. Д.117. Л.74 (11313).

С 13 января по 30 апреля 1942 ОКО-22 в Казани вместо В.М.П. возглавлял А.М.Изаксон (2387,20).

13 января 1942 НКАП приказал больше не отправлять Як-1 в Москву поездами. На заводе 292 из деревянного бруса построили полосу 700х60 м и использовали ее всю войну (198,24).

13 января 1942 г. отправка самолетов в Москву по железной дороге заводом № 292 была прекращена, а впредь их предписывалось перегонять в Москву только воздушным путем. В условиях надвигающейся весенней распутицы, которая тоже могла задержать облет самолетов, на заводе № 292 за 14 суток (работая днем и ночью) построили из деревянных брусков взлетно- посадочную полосу 700x60 м, исправно служившую всю войну (12048).

План выпуска самолетов в 1942 г. неоднократно корректировался как в большую, так и меньшую сторону в связи с обстановкой на фронте и количеством фактически выпушенных самолетов (табл.5). Для последней из причин корректировки плана следует отметить, что в другое время руководство завода отдали бы под суд за срыв плановых заданий. Но правительственные чиновники и политическая верхушка прекрасно понимали, что это только усугубило бы и так не простую ситуацию. Поэтому план занижался задним числом, чтобы избежать санкций. Тем не менее, в 1942 г. завод № 292 по решению Арбитража НКАП выплатил заказчику - ВВС КА, - штраф за недопоставку самолетов в декабре 1941 г.

По указанным выше причинам многие готовые изделия и агрегаты поступали на сборку с опозданием или в недостаточных количествах. Из установившейся практики истребитель засчитывался самолетостроителям в план как выпушенный, когда завод заканчивал сборку, хотя на самолет могли быть не установлены винты, колеса, радиаторы, вооружение и т.д. это вводило в заблуждение Правительство: завод докладывал о выполнении плана по выпуску, а самолеты скапливались на заводе, ожидая доукомплектования. Чтобы иметь реальную картину о ходе работ на заводах с 21 января 1942 г. приказом наркома были введены сводки по сдаче "готовых к бою самолетов". Этот термин перекочевал из акта облета самолета, в котором летчик-испытатель военной приемки писал заключение: "Годен и готов к бою". Тем самым он подтверждал, что истребитель не только принят военпредом в цехах сборки, но и облетан, т.е. полностью готов к отправке на фронт.

План выпуска самолетов Як-1 заводом № 292 в 1942 г.

| Месяц | постановлению ГКО от 23.12.41 г. | Плановое задание по: постановлению ГКО от 1.04.42 г. | другим постановлениям | Фактический план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 290 | 245 | - | 245 |
| Февраль | 260 1) | 261 | - | 261 |
| Март | 290 2) | 230 | - | 230 |
| Апрель | - | 280 3) | - | 280 |
| Май | - | 280 3) | 290 4) | 290 |
| Июнь | - | 280 3) | - | 280 |
| Июль | - | 290 5) | - | 290 (319 9)) |
| Август | - | 290 | 300 6) | 300 (304 9)) |
| Сентябрь | - | 280 | 308 7) | 308 (336 9)) |
| Октябрь | - | 300 | 319 8) | 319 (348 9)) |
| Ноябрь | - | 300 | 308 а | 308 |
| Декабрь | - | 326 | 309 е | 309 |
| Всего | - | 3362 | 3425 е | 3420 10) |

1. План подтвержден постановлением ГКО от 2 февраля I942 г.

2. План подтвержден постановлением ГКО от 2 марта 1942 г.

3. Первоначально эти цифры установлены приказом наркома от 29 марта 1942 г.

4. План установлен постановлением ГКО от 3 мая 1942 г.

5. План подтвержден постановлением ГКО от 6 июля 1942 г.

6. План установлен постановлением ГКО от 6 августа 1942 г.

7. План установлен постановлением ГКО от 30 августа 1942 г.

8. План на четвертый квартал и на год установлен постановлением ГКО от 10 октября 1942 г.

9. По докладам военного представителя УВВС ВМФ (ЦВМА Ф. 12 оп.3 д. 342).

10. Последняя колонка таблицы представляет собой цифры, устаноапенные по последнему приказу (постаноалению). Их общая сумма состаазяет 3420 самолетов, но, тем не менее, цифра 3425 выпущенных в 1942 г. Як-1 была и остается официальными данными НКАП (12048).

13 января в 1942 году в авиакатастрофе на «Ар-2» погиб экипаж в составе: летчик-испытатель Г.П.Шустваль, штурман И.С.Егоров, летчик-испытатель А.П.Гусев, агент ОСПК Н.Я.Сергеев (15008).

13 января 1942 М.Багиров дал телеграмму Л.П.Берия, который в то время отвечал за эвакуацию промышленных предприятий на Восток. “На заводе N458 работы по освоению новой продукции “ЯК-3” ведутся в пределах местных возможностей. НКАП, несмотря на неоднократные обещания, до сих пор не присылают чертежи технологий и материальной спецификации. Прошу обязать директора завода срочно прислать все необходимое для освоения новой машины “ЯК-3” (10684).

13 января 1942 л Г.П.Шустваль 22 завода разбил транспортный Ар-2 в сложных метеоусловиях. Врезался левой плоскостью в землю при развороте. Погибли л, ш, моторист и пассажир, а механик - ранен (2108).

| № п/п | Дата | №№ Заводов | Летчик | Наименование происшествия, тип самолета, задание | Краткое описание и причины происшествия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 13 января 1942 | 16 | Г.А.Ветлугин | Поломка УТ-2 транспортного | При посадке на площадку ограниченных размеров л допустил ошибку в технике пилотирования. |
| 5. | 13 января 1942 | 22 | Г.П.Шустваль | Катастрофа АР-2 транспортного | В сложных метеоусловиях (туман, повышение местности) с-т при развороте врезался левой плоскостью в землю и разбился. Погибли: л, ш, моторист, пассажир. Бортмеханик тяжело ранен |

(2108,266)

13 января 1942 года согласно приказа НКАП № 444сс на заводе № 500 было организовано ОКБ-1, гл. конструктором которого был Чаромский, затем Яковлев. В 1955 году приказом МАП за № 377сс от 31 мая 1955 года ОКБ-1 было передано заводу № 165 на правах филиала. В 1946 году на основании Постановления СМ от 9 июня 1946 года за № 1499-660сс было организовано ОКБ-2 под руководством гл. конструктора Баландина. Профиль ОКБ-2 – конструирование поршневого мотора М-127. В 1951 году на основании Постановления СМ за № 3022-1420сс от 7 августа 1951 года и приказа МАП № 8120сс от 24 августа 1951 года ОКБ-2 было ликвидировано.

Адрес: Тушино. Производственный профиль – авиамоторный (9861).

Другие оборонные отрасли:

13 января 1942 г. по приказу НКБ № 16 первая очередь завода (Завод № 603 НКБ, п/я 63, Курганский механический завод им. 50-летия СССР /г. Курган Челябинской обл. п/я 63 «Стрела» (1942 г.)/ /640000  г. Курган ул. Автозаводская, 1 А/) была пущена в эксплуатацию, к 30.01.942 г. прибыло 148 ед. оборудования. Было восстановлено производство гранат мощностью 2,4 млн. шт. в год.

В 12.1942-11.1943 г. -в ведении 2ГУ НКБ, в 09.1944 г. - в ведении 8ГУ.

В 1970 г. начато освоение радиотехнической продукции, в 1972 г. ее объем составил 25% заводской продукции. По приказу ММ № 228 от 06.1973 г. на базе Курганского механического завода и Курганского приборостроительного завода создано ПО «Курганприбор». В 1975 г. заводу присвоено имя 50-летия СССР. Был в 2004 г.

Количество оборудования (04.1943 г.)- 436 (металлорежущее) ед. Производственные площади: (1943 г.)- 10.300 м2, (1970 г.)- 49.441 м2. Численность персонала (12.1942 г.)- 1929 чел. Директор (04.1943 г.)- Кузьмин. Гл. инженер (04.1943 г.)- Поляков.

Начальники отделов: мобилизационно-планового (04.1943 г.)- Злотченко.132 Создано: устройство сигнализационное «Скала-1М» (2003).

Производство: КВ-4, запал УЗРГ, граната РГ-42 (1943); «Нева-ЮМ» (1986); магнитолы: «Аэлита-101 (1986), - 102, РМ-204С»; радиоприемник «Аэлита РП-215» (11982).

К 13 января1942 на заводе №112 разработали схему экранировки, в которой лобовая часть корпуса, а также лоб и частично борта башни прикрывались экранами толщиной 15 мм. Как и в случае с экранировкой завода №183, экраны крепились при помощи сварки. Собирались они из небольших фрагментов.

В Сталинграде экранировкой занимался поставщик корпусов и башен — завод №264. Там также разработали экранировку с усилением брони лобовой части корпуса и частично башни. При этом, если на заводе №112 использовались в основном литые башни, то на заводе №264 — сварные (18883).

13-16 января 1942 на артполигоне завода № 221 в Сталинграде провели испытание Т-34, экранированного 10-15 мм броней. Начиная с 25 января начали выпуск на СТЗ (9050,29).

13-16 января 1942 г. испытания на артиллерийском полигоне завода № 221 показали, что броневая защита экранированного танка Т-34 значительно улучшилась, и начиная с 25 января экранированный танк пошел в серию на СТЗ, с 21 января на заводе № 112 пошла в серию усиленная башня, а с 25 февраля - корпус. Но 23 февраля 1942 г. из-за нехватки проката постановление ГКО об экранировке танков Т-34 было отменено. Но на заводе № 112 оно продолжалось, так как в ход шли отходы от раскроя. Всего заводом № 112 в 1942 г. было выпущено 88 экранированных корпусов и 109 башен. Кроме того, за время производства Т-34 на СТЗ и заводе № 112 в 1942 г. в него были внесены следующие изменения конструкции (по состоянию на август 1942 г.):

— зимой 1942 г. на СТЗ, весной на заводе № 112 отменено лужение топливных и масляных баков с целью экономии олова и цинка;

— с февраля-марта 1942 г. вместо медных трубок топливной и маслосистемы стали устанавливаться стальные; уменьшен процент бронзы в подшипниках и уплотнениях;

— в марте уменьшена на треть длина электропроводки;

— с апреля нормализован крепеж, что позволило исключить 11 позиций фурнитуры;

— весной 1942 г. картеры КПП начали отливать из чугуна, а не алюминия;

— в апреле 1942 г. клепка в сборке узлов танка на заводе № 112 заменена по возможности точечной сваркой;

— во время производства легированные стали в конструкционных элементах и механизмах по возможности заменялись обычными конструкционными;

— летом 1942 г. на СТЗ применялся воздушный фильтр упрошенной конструкции;

— в июне 1942 г. на СТЗ увеличен объем топливных баков в среднем на 5-8 процентов;

— в июне 1942 г. на СТЗ введен перископ танка Т-60 вместо командирской панорамы;

— с переходом на новые гусеничные цепи и катки усилены пружины главного фрикциона;

— уменьшено количество шанцевого инструмента на 10 единиц, 20 узлов и 57 деталей. Танк значительно упростился (10782).

13 январе 1942 г. Каштанов предложил на базе СГ-122 создать 76-мм САУ. Решение о подготовке серийного производства штурмовой 76-мм САУ поддержки на трофейном шасси было принято 3 февраля 1943 г (15225).

13 января 1942 года вышел приказ № 17с НКБ (Челябинск).

Распоряжением СНК от 4 января 1942 года в частичное изменение распоряжения СНК № 6066-рс от 10 августа 1941 года Новосибирский завод “Красный литейщик” оставлен в ведении Наркомата местной промышленности.

Приказ НКБ № 443 от 24 августа 1941 года отменить (5753, 93).

13 января 1942 года согласно приказа НКБ за № 16с и 25 ноября 1941 года Согласно Постановления ГКО за № 1061с в Кургане Челябинской области в январе 1942 года начато строительство завода № 603 на базе переданных ему 2-х складов Гл. управления государственных материальных резервов (ГУГМР). Завод предназначался для производства стальных капсюльных втулок и запальных трубок Норданфельда (ЗТН). В январе 1942 года в состав завода № 603 в качестве цеха завода по производству ручных гранат был включен эвакуированный из Харькова завод № 308 НКБ.

Действующим предприятием, вырабатывающим капсюльные втулки КВ-4, завод № 603 является с октября 1942 года.

Согласно Постановления Правительства об упразднении НКБ и учреждении НК с/х машиностроения и во исполнении приказа НКСХМ от 9 января 1946 года за № 04сс завод № 603 перешел в систему НКСХМ. Постановлением СМ от 28 марта 1953 года завод № 603 передан Министерству машиностроения. В августе 1953 года во исполнение Постановления СМ и приказа МОП за № 637сс от 26 августа 1953 года завод № 603 передан МОП.

По состоянию на 1 января 1955 года завод № 603 является специализированным предприятием по массовому производству капсюльных втулок.

Адрес: Курган, п/я 63

Директор – Полибза Т.Д. (10021).

13 января в 1942 году приказом № 16 Наркомата боеприпасов СССР объявляется действующим Курганский механический завод № 603 (ныне ФГУП "Курганприбор"). Основой нового предприятия стали эвакуированные Харьковский металлоштамповочный завод, Московский завод имени Орджоникидзе. Производственный профиль предприятия на сегоднешний день: военный: Взрыватели лазерные, радиовзрыватели; гражданский: электроинструмент; радиоприемники, магнитолы, запасные части и принадлежности для тракторов (15008).

Армия:

13 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 13 января на ряде участков фронта продолжались активные действия наших войск.

Наша танковая часть, действующая на одном из участков Западного фронта, за один день боёв с противником выбила немцев из крупного населённого пункта и истребила батальон вражеской пехоты. На другом участке фронта наши бойцы окружили и полностью истребили две роты пехоты противника.

Зенитчики батареи старшего лейтенанта тов. Алексеева (Западный фронт) за последние три недели сбили 7 вражеских самолётов.

Партизанский отряд т. Г., действующий в одном из районов Сталинской области, захваченных немцами, за две последние недели декабря провёл несколько удачных операций. В селе М. партизанский отряд разгромил штаб немецкой части и уничтожил 4 офицеров и 3 солдат. В ночь на 25 декабря партизаны атаковали населённый пункт, где фашистские офицеры устроили рождественский бал. Забросав здание гранатами, партизаны уничтожили 40 фашистских офицеров. 26 декабря партизаны совершили нападение на обоз врага и убили 15 итальянских солдат. Захвачены пулемёты и винтовки. 27 декабря отряд уничтожил несколько итальянцев и захватил станковый пулемёт, винтовки и важные документы.

Пленный солдат 5 роты 445 немецкого пехотного полка Иозеф Роберт заявил: «Наша рота сейчас состоит из обмороженных солдат. Каждый солдат что-нибудь отморозил. Только один лейтенант Зонненбург остался невредимым. У него есть тёплые сапоги. Зато все 9 унтер-офицеров разделили участь солдат. Врачи не оказывают никакой помощи обмороженным. В полку уже погибло от морозов свыше 30 солдат».

В деревне Ерденево, Малоярославецкого района, Московской области, немецкий карательный отряд расстрелял 25 колхозников. У 7 колхозников гитлеровское зверьё отрезало уши, носы и выкололо глаза.

По полученным дополнительным сведениям, при расправе с женщинами, пытавшимися задержать на Ангальтском вокзале гор. Берлина воинские эшелоны, отправляющиеся на советско-германский фронт, штурмовики убили 7 и ранили 16 женщин.

Испанское радио сообщило, что испанский генерал Муньос Гранде горячо поздравил испанскую «Голубую дивизию» «с победой, которой эта дивизия добилась над численно превосходящими русскими силами». Как известно, «Голубая дивизия» в середине декабря была наголову разбита нашими частями. Испанские бандиты из «Голубой дивизии» потеряли убитыми, ранеными и обмороженными свыше 10 тыс. чел. Многочисленные пленные и перебежчики из этой дивизии подтверждают, что остатки дивизии совершенно деморализованы. Солдаты отказываются воевать и требуют возвращения на родину. Таким образом испанский генерал поздравил с «победой» мертвецов.» (15008).

13 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 13 января на ряде участков фронта наши войска, продолжая с боем продвигаться вперёд, заняли несколько населённых пунктов и в числе их город Киров (Смоленской области) и Дорохово (вблизи Можайска).

За 12 января уничтожено 4 немецких самолёта. Наши потери — 1 самолёт.

За 12 января части нашей авиации уничтожили 3 немецких танка, более 380 автомашин с пехотой и грузами, 245 повозок с боеприпасами, 17 орудий с прислугой, 9 зенитно-пулемётных точек, сожгли 56 железнодорожных вагонов, взорвали 2 склада боеприпасов, рассеяли и частью истребили до полка пехоты противника.

Бойцы тов. Ефремова (Западный фронт), ведя упорные бои с противником, за один день захватили 63 немецких автомашины, 53 пулемёта, 33 мотоцикла и много других трофеев. На другом участке фронта гвардейцы тов. Новикова в ожесточенном сражении за населённый пункт К. истребили 200 вражеских солдат и офицеров.

Лётчики Южного фронта за день боевых действий уничтожили 170 немецких автомашин, 13 орудий, несколько десятков повозок с боеприпасами. Совершив успешный налёт на одну станцию, советские лётчики подожгли и взорвали несколько железнодорожных эшелонов. Станция выведена из строя.

На одном из участков Ленинградского фронта противник численностью в 260 человек атаковал наши позиции. Контрударом наших бойцов враг был отброшен. На поле боя осталось 180 трупов немецких солдат и офицеров.

Группа красноармейцев-автоматчиков под командованием сержанта Хасанова разгромила взвод вражеских автоматчиков. Тов. Хасанов с первого же выстрела поразил фашистского офицера. Красноармейцы Бобров и Аминов уничтожили 5 автоматчиков противника.

В одном из районов Ленинградской области, оккупированных немцами, действуют два партизанских отряда. Отряд тов. К. за несколько дней истребил 13 немецких солдат и уничтожил штабную машину с офицерами. Отряд тов. С. непрерывно минирует дороги и тем самым задерживает подвоз боеприпасов и продовольствия для немецких войск. У деревни М. партизаны на днях взорвали 3 подводы и уничтожили свыше десяти немцев. Во время налёта на деревню И. отряд истребил 8 гитлеровцев. Недавно бойцы отряда захватили и доставили в штаб советской части трёх немецких офицеров-лётчиков.

Сдавшийся в плен старший стрелок 4 роты 93 мотополка 13 немецкой танковой дивизии Герберт Блюм рассказал: «93 полк потерял свыше 1.600 человек. Подавляющее большинство кадровых солдат убито или ранено. Сейчас в полку преобладают резервисты. Встречаются и 17-летние подростки. В нашей роте насчитывается всего 90 солдат. В это число входят и два десятка обмороженных солдат. Затяжка войны вызывает сильное недовольство солдат. Сейчас многие уже начинают понимать, что мы зашли в какой-то тупик. Каждый задаёт себе вопрос: «Что же будет с нами?».

Граждане ныне освобождённой от немцев деревни Кудиново, Малоярославецкого района, Московской области, Гайдарова Анна Афанасьевна и Турмачева Екатерина Петровна — работницы совхоза Кудиново, Блинов Семён Семёнович — житель деревни Кудиново и военнослужащие: батальонный комиссар Гришечкин Н. Н., батальонный комиссар Ивонин М. Я. и старший политрук Козлов И. В. 7 января составили акт о чудовищном преступлении гитлеровских извергов, совершённом ими в совхозе Кудиново. В акте сообщается, что немецкие оккупанты организовали в свинарниках совхоза лагерь для военнопленных красноармейцев, которых заставляли ремонтировать дороги. По окончании ремонта дорог свинарник, в котором находилось несколько десятков пленных красноармейцев, был подожжён немецкими оккупантами. Гражданское население к тушению пожара не допускалось. Военнопленные, пытавшиеся выбраться из горящего помещения, расстреливались немецкой охраной.

Возвратившиеся из Германии на родину датские рабочие рассказывают о каторжных условиях труда, созданных для иностранных рабочих в Германии. Их заставляют работать по 16—18 часов в сутки. За малейший проступок следуют аресты и расстрелы. На металлургическом заводе около Берлина в ноябре и декабре было расстреляно свыше 150 иностранных рабочих, в том числе много испанцев, итальянцев и поляков. Только за две недели умерло от истощения 27 рабочих этого завода.» (15008).

13 января в 1942 году войска Волховского фронта начали наступление в направлениях Кириши, Тосно, Новгород, Сольцы (15008).

13 января 1942 под Волховом началась Любанская операция с целью оттеснения противника от Ладожского озера и снятия блокады Ленинграда. Главной задачей ВВС фронта было обеспечение содействия наступающей 2УА. выполнили около 30 тыс. вылетов и значительную часть - на Р-5 (3551).

13 января 1942 г. под Волховом началась Любанская операция, целью которой стало оттеснение противника от Ладожского озера. Основной задачей являлось снятие блокады Ленинграда. ВВС фронта предстояло обеспечить содействие наступающим частям 2-й ударной армии, ночные бомбардировщики по замыслу должны были устраивать немцам всевозможные неприятности: мешать железнодорожным перевозкам, вести разведку и корректировку артогня. Наступление 2-й ударной армии встретило упорное сопротивление противника, продвижение вперед происходило медленно, сил не всегда хватало. Недостаток боевых самолетов вынуждал увеличивать количество вылетов на экипаж (5016).

January 13 1942 Russians recapture Klin. (1052).

13 января 1942 советская армия отбила Клин (?) (1052).

13 января 1942 г. была сформирована 1-я эскадра непосредственной поддержки войск She.G.I. Она сначала была сформирована в составе штаба и двух эскадрилий - 1-й и 8-й, а затем развернута до двух групп четырехэскадрильного состава.

Первая группа эскадры формировалась на базе 1. /She. G.I, а вторая - на базе II(Shc)/LG2, понесшей перед этим в боях на московском направлении большие потери и выведенной в тыл для пополнения техникой и летным составом. Соответственно, эскадрильи II(Shc)/LG2 были переименованы в 5., 6. и 7. /She. G.I.

1-я, 2-я и 3-я эскадрильи 1-й группы эскадры вооружались ВП09Е-4/В, а 4-я, 5-я и 6-я эскадрильи 2-й группы - бронированными Hsl29B-0 и В-1. Оставшиеся 7-я и 8-я эскадрильи эскадры получили Hsl23. При этом 8-я эскадрилья придавалась для усиления 1-й группе, а 7-я - 2-й группе.

Таким образом, в окончательном варианте I/She. G.I в качестве "основного" боевого состава имела истребители-бомбардировщики ВП09Е-4/В, а II/ She.G.I - чистые штурмовики Hsl29B-0 и В-1. В качестве "не основного" состава групп использовались эскадрильи на Hsl23.

Такая структура групп упрощала организацию боевых действий разношерстных сил эскадры и способствовало повышению эффективности применения как бронированных Hsl29B, так и Bfl09E-4/B.

По мере завершения программы обучения и боевой подготовки эскадрильи She.G.I перебрасывались на Восточный фронт и входили в подчинение командования 4-м воздушным флотом (8907).

13 января 1942 г. была сформирована 1-я эскадра непосредственной поддержки войск ЗИс.С.1, которая получила почти все серийные «хеншели» (12728).

Жизнь и внутренняя политика:

13 января в 1942 году в «Правде» опубликован акт (составлен комиссией Академии Наук СССР) о грабеже и разрушениях, произведенных оккупантами в музее-усадьбе Л.Н.Толстого в Ясной Поляне (15008).

13 января 1942 начался насильственный вывоз населения Украины на работу в Германию (4962).

Внешняя политика:

13 января 1942 конференция союзников в Лондоне приняла декларацию о наказании военных преступников (4962).

13 января в 1942 году принятие конференцией представителей союзных стран в Лондоне декларации о наказании военных преступников (15008).

13 января в 1942 году в Лондоне подпаисана союзническая «Сент-Джеймская декларация». В ней выражалась готовность осуществить как одну из целей войны «наказание путем организованного правосудия тех, кто виновен и ответствен за эти преступления независимо от того, совершены ли последние по их приказу, ими лично или при их соучастии в любой форме» (15008).

За рубежом:

13 января 1942 летчик-испытатель Heinkel Гельмут Шенк становится первым человеком, который покинул самолет в катапультируемом кресле после того, как рули первого прототипа He 280 V1 обледенели и стали неработоспособными (20793).

13 января 1942  - Первое в мире успешное катапультирование из реактивного самолета (немецкий истребитель Не-280). «Первые катапульты появились в 1939 году в Германии. Экспериментальный летательный аппарат Heinkel He-176 с ракетным двигателем был оснащен сбрасываемой носовой частью. Вскоре катапульты стали серийными: их устанавливали на турбореактивный Heinkel He 280 и винтовой Heinkel He-219. 13 января 1942 года лётчик-испытатель Гельмут Шенк на He-280 совершил первое в истории успешное катапультирование. Катапультные кресла устанавливались также на некоторых других немецких самолётах; всего за период Второй мировой войны немецкие лётчики совершили около 60 катапультирований (22659).

13 января в 1942 году первое в мире успешное катапультирование из реактивного самолета (немецкий истребитель «Не-280»). «Первые катапульты появились в 1939 году в Германии. Экспериментальный летательный аппарат «Heinkel» «He-176» с ракетным двигателем был оснащен сбрасываемой носовой частью. Вскоре катапульты стали серийными: их устанавливали на турбореактивный «Heinkel» «He 280» и винтовой «Heinkel» «He-219». 13 января 1942 года лётчик-испытатель Гельмут Шенк на «He-280» совершил первое в истории успешное катапультирование. Катапультные кресла устанавливались также на некоторых других немецких самолётах; всего за период Второй мировой войны немецкие лётчики совершили около 60 катапультирований. Первое в истории катапультирование на сверхзвуковой скорости совершил американский лётчик-испытатель Джордж Смит в 1955 году (15008).

13 января 1942 истребитель, который использовался в испытаниях импульсных реактивных двигателей Argus As 014 для разработки крылатой ракеты Fieseler Fi 103, был снят с испытаний штатных турбореактивных двигателей HeS 8A и был отбуксирован с центрального испытательного полигона Erprobungstelle Rechlin в Германии парой самолетов Messerschmitt Bf 110 при сильном снегопаде. На высоте 2395 метров (7875 футов) Шенк обнаруживает, что у него нет контроля, сбрасывает буксирный трос и катапультируется (20793).

13 января 1942 г. состоялся первый полет вертолета R-4 И.И.Сикорского (6395).

13 января 1942 состоялся первый полет вертолета R-4 И.И.Сикорского, который стал первым серийным вертолетом (237,198).

13 января 1942 первый полет выполнил военный вертолет Сикорского ХR-4 (HNS-1). В июле 1942 поступил первый заказ на 4 машины, а к концу 1942 флот получил 39 (4082).

13 января в 1942 году впервые поднимается в воздух вертолет «R-4» «Сикорский», первый вертолет, предназначенный для военных целей. Его перелет из Стратфорда (штат Коннектикут) на аэродром Райт-Филд (штат Огайо) состоится 13-18 мая 1942. И станет первым полетом с целью доставки вертолета заказчику. Небольшая опытная партия вертолетов «R-4», построенных на первом вертолетном сборочном конвейере, будет использоваться в 1944-1945 для обучения пилотов и выполнения второстепенных задач. «R-4» будут первыми вертолетами, совершавшими полеты на Аляске и в Бирме, а также первыми, которые испытаются на борту американского военного корабля (1943), и первыми, на которых будут летать пилоты морской авиации Великобритании (15008).

January 13 1942 Germans begin U-boat offensive along east coast of USA (1050).

13 января 1942 немецкие подлодки начали наступление у побережья США (1050).

Авиапромышленность:

14 января 1942 вышло постановление ГКО N 1149сс об организации производства Ил-2 на 30 заводе (1425,47).

14 января 1942 вышло постановление ГКО N 1149сс об организации производства Ил-2 на заводе № 30 в г. Москве

1. Bo изменение ранее вынесенных решений об организации одновременно двух самолетостроительных заводов в гор.Москве « 23 и № 30 - организовать в первую очередь один завод 30 по производству самолетов Ил-2 (на бывшей территории завода № 1),  передав ему все оборудование и кадры с завода № 23 как имеющиеся на заводе № 23, так и предназначенные для него.

2. Установить начало выпуска самолетов Ил-2 на заводе № 30 не в марте месяце, а в феврале 1942 года (19299).

14 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1149 О производстве самолетов Ил-2 на заводе № 30 в гор. Москве. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 92 (11012).

14 января 1942 года Решением ГКО за № 1149сс заводу № 30 был установлен выпуск ИЛ-2.

Во время ВОВ завод выпускал до 12 самолетов вдень.

По окончании ВОВ изготовление Ил-2 было прекращено и до 1946 года завод занимался работами:

Переделкой самолета СМ-47 на пассажирский

Изготовлением шасси к пассажирским самолетам ПС-52 для завода № 84

Изготовлением деталей самолета ТУ-2 для завода № 23

Изготовлением пассажирского самолета ЛИ-215. В 1946 году на основании приказа МАП за № 673с от 21 октября 1946 года завод организовал производство самолетов ИЛ-12, перешел на серийное изготовление этого самолета и выпускал их в вариантах пассажирского, десантного и транспортного вплоть до 4 квартала 1949 года.

В соответствии с Постановлением СМ от 14 ноября 1949 года за № 5223-194сс и приказом МАП от 17 ноября 1949 года за № 913сс завод прекратил производство самолетов ИЛ-12 и с начала 1950 года приступил к подготовке производства реактивных самолетов ИЛ-28. В декабре 1949 года завод № 381, территориально расположенный рядом с заводом № 30 был объединен с последним.

Завод № 381 до ВОВ находился в Ленинграде. В начале войны был эвакуирован в Нижний Тагил. В начале мая 1943 года был перебазирован из Нижнего Тагила в Москву, где расположился на территории и производственных площадях завода № 39, эвакуированного в Иркутск.

В соответствии с Постановлением Правительства от 12 августа 1955 года производство на заводе № 30 самолетов Ил-28 было прекращено

Директор – Воронин П.А.

Адрес: Москва 40, Первый Боткинский проезд, п/я 2402

Производственный профиль – самолетостроение (9815).

14 января 1942 вышел приказ НКАП N 35сс

"В исполнение постановления ГКО от 11 января 1941 N 1135с

1. Нач. 10 ГУ Тарасевичу и директору завода 22 Карпову сдать ВВС 11 самолетов ТБ-7, из них 9 самолетов с увеличенными бензобаками, в т.ч.:

| в январе 1942 | 3 с АМ-35А |
| --- | --- |
| в феврале | 3 с АМ-35А |
|  | 1 с М-82 |
| в марте | 4 АМ-35А (1525,24) |

14 января 1942 года, очевидно, вспомнив о судьбе своего предшественника М. Кагановича, не настоявшего на сохранении в серии четырехмоторных бомбардировщиков и застрелившегося в первые недели войны, а также о датированном еще 11.01.41 г. и так и не отмененном Постановлении Комитета Обороны по серийной постройке ТБ-7, Шахурин выдает приказ №35сс: заводу №22 сдать в январе 3 самолета Пе-8, в феврале и в марте — по 4 и далее по 10. Причем новые самолеты и ремонтируемые должны были получить дополнительные баки, новое вооружение и другие усовершенствования. Но 12 января 1942 года Петляков погиб в авиакатастрофе, и только 8 мая у Пе-8 снова появился полномочный Главный конструктор — им опять стал Незваль.

Снабжение по программе выпуска Пе-8, сокращенной до 22-х машин на весь 1942 год, возобновлялось с 20-го мая (22871).

14 января 1942 г. после гибели Петлякова приказом по НКАП Главным конструктором ОКБ-22 и самолета Пе-2 был назначен его зам Александр Михайлович Изаксон (он летел в тот день на другом Пе-2).

Однако Изаксон, специалист по аэродинамике автожиров и вертолетов, плохо знал серийное производство и не справился с главной задачей в то время – устранением КПН и дальнейшим совершенствованием самолета Пе-2. Должность Главного конструктора ОКБ-22 и самолета Пе-2 была предложена П.О. Сухому, но тот не дал быстрого ответа, и 1 мая 1942 г. Шахурин назначает на должность Главного конструктора Пе-2 Александра Ивановича Путилова (23670).

14 января 1942 вышел приказ НКАП N 32с

"В целях обеспечения выполнения плана по планерам:

1. Нач. Вр. Управления ЦАГИ-Раменское А.И.Новикову организовать производство планеров типа ГР-29 с выпуском в марте - 2, во 2 кв. - 20 шт (1525,5).

14 января 1942 года Решением ГКО за № 1149 и 15 января 1942 года за № 39сс приказом НКАП все оборудование, рабочая сила, транспорт и материальные ценности были переданы с завода № 23 заводу № 30, который организовался в Москве, на площадях эвакуированного в Куйбышев завода № 1 НКАП.

Решением ГКО от 24 января 1942 года за № 1208сс и приказом НКАП от 26 января 1942 года за № 79сс завод 3 135 НКАП, эвакуированный из Харькова в Молотов был расформирован и часть оборудования с рабочей силой были переданы заводу № 23.

Решением ГКО от 6 марта 1942 года за № 1398сс и приказом НКАП от 9 марта 1942 года был расформирован завод № 458, эвакуированный из Ростова-на-Дону в Баку, часть оборудования и рабочей силы были переданы заводу № 23.

Решением ГКО от 14 марта 1942 года за № 1442сс и приказом НКАП от 16 марта 1942 года за № 210сс заводу было дано производственное задание по выпуску самолета ИЛ-4, который заводом выпускался до июля 1943 года.

Решением ГКО от 17 июля 1943 года за № 3754сс и приказом НКАП от 20 июля 1943 года за № 430сс заводу было установлено производственное задание по выпуску самолета ТУ-2, которое завод выполнял по вторую половину 1948 года.

Постановлением СМ № 1627-682сс от 17 мая 1948 года и приказа МАП № 331сс от 27 мая 1948 года заводу дано новое производственное задание по выпуску самолетов ТУ-14 со снятием с производства самолета ТУ-2.

Постановлением СМ № 1890-700сс от 14 мая 1949 года и приказом МАП № 374сс/ов от 19 мая 1949 года выпуск самолетов ТУ-14 прекращен в производстве на заводе № 23 и передан заводу № 39 в Иркутск со всем заделом и оснасткой.

Этим же постановлением и приказом МАП заводу установлено задание по выпуску самолетов ТУ-4, которое завод выполнял до 1 января 1953 года.

Постановлением СМ от 31 декабря 1952 года за № 5331-2090 и приказом МАП № 6сс от 3 января 1953 года производство самолетов ТУ-4 на заводе прекращено и установлено новое производственное задание по постановке на производство самолетов ИЛ-28, однако во второй половине 1953 года это производственное задание с завода было снято.

Постановлением СМ от 19 декабря 1953 года за № 3010-1310сс/ов и от 28 декабря 1953 года за № 393сс/ов заводу установлено производственное задание по выпуску малой серии самолета М-4 конструкции Мясищева, которое завод выполнял по первую половину 1956 года.

Согласно Постановления СМ за № 949-469/ов от 24 марта 1951 года и приказу МАП за № 249сс/ов от 26 марта 1951 года на заводе организовано ОКБ-23, для которого завод в 1952 году изготовил опытный образец самолета “М” конструкции Мясищева, а в 1953 году работал по изготовлению самолетов “М” и “ДМ”.

Количество выпущенных самолетов заводом № 23 за период с 1952 по 1958 гг.

| Тип изделий | Тип и количество двигателей установлен. на самолете | 1952 год | 1953 год | 1954 год | 1955 год | 1956 год | 1957 год | 1958 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ту-4 | 4АШ73МК | 52 | 1 |  |  |  |  |  |
| ИЛ-28 | 2АШ73МК |  | 2 |  |  |  |  |  |
| М | 4АМ3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| М-4 | 4А25 |  |  | 2 | 8 | 20 |  |  |
| 3М | 4А25 4АВД-7 |  |  |  |  | 15 | 26 | 13 |

Адрес: Москва Г-87, п/я 222

Директор – Осипов (1959)

Производственный профиль – металлическое самолетостроение (9754)

14 января 1942 Л.П.Берия прислал Багирову телеграмму: “Транспорт с материалами, отправлен из Москвы для завода N 458 и должен прибыть в Баку сегодня. В дальнейшем о всех случаях перебоев снабжения завода прошу сообщать немедленно для оказания вам необходимой помощи.” (10684).

14 января 1942 г.

Докладная записка инженера-электромеханика ГУ СМП В. Сидорова в Красноярский крайком ВКП (б)

г. Красноярск

14 января 1942 г.

секретно

Из опыта современной воздушной войны, благодаря беззаветной храбрости наших летчиков, зарегистрирована масса случаев, когда самолеты противника уничтожаются в воздухе тараном всей машиной, винтом отсекается плоскость самолета или ударом костыля по хвостовому управлению последнее отваливается в воздухе. При этом не редки случаи гибели наших летчиков и самолетов.

Чтобы избежать потерь в воздушном бою, я разработал аппарат с тактическими боевыми свойствами, который позволяет на расстоянии отсекать плоскости, хвостовое управление, поражать моторную группу самолета противника.

Принцип действия аппарата новый и в отличие от существующего авиавооружения заключается в том, что он позволяет выпустить в секунду 5 000 пуль или 300 000 в минуту – получается пулевая струя, которой можно резать на расстоянии от 50 метров до 300 метров при сближении любой из узлов самолета противника.

Это предложение в черновике рассматривалось в сентябре 1941 года у горвоенкома со специалистами по авиавооружению.

Всеми специалистами было одобрено, и решили строить модель в мастерских Красноярской авиабригады на средства БРИЗа Главсевморпути с использованием материальной части авиабригады.

Благодаря тому, что бригада через несколько дней (после решения) вылетела на фронт, дело затянулось. Через секретный отдел Главсевморпути предложение в чертежах с пояснительной запиской было послано в конце октября 1941 года в Комитет Обороны и в комиссариат авиационной промышленности на имя тов. Шахурина, ответа пока не имеем.

Чтобы ускорить изготовление опытной конструкции, испытать ее боевые свойства, я обратился в крайком партии за содействием проведения этой работы в Красноярске. Для изготовления опытного образца в настоящее время необходимо помещение на пять столов, чтобы закончить разработку рабочих чертежей, производственную базу и средства в сумме 6 136 руб., которые обеспечивает руководство Главсевморпути.

Инженер-эл[ектро]механик

Главсевморпути	подпись	В. Сидоров

Помета: «Тов. Сидоров был выделен к тов. Голубеву - вопрос решен. 18 февраля

1942	г. Подпись».

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп. 3. Д. 9. Л. 6. Подлинник. Машинопись (20857).

Другие оборонные отрасли:

14 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1148 Об условиях приемки танков на танковых заводах. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 90, 91 (11012).

14 января 1942

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 8 лист 170 – 171

С.СЕКРЕТНО.

Срочно.

ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

№ 113-Мсс

от "14" января 1942 г.

Об условиях приемки танков на танковых заводах.

Во исполнение постановления ГКО от 14 января 1942 г. за № 1148сс ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам заводов: Кировского, № 183, СТЗ, № 112, № 264, Коломенского, № 37 и № 174 принять к неуклонному исполнению с 15 января с.г. утвержденные Государственным Комитетом Обороны "Условия на приемку танков на танковых заводах" (см. приложение).

2. Учесть, что введение данных условий на приемку танков кладет конец путанице и неразберихе, которая до сих пор существовала на многих заводах в вопросах сдачи танков военной приемке.

3. Обязать директоров и главных инженеров указанных в п. 1 заводов немедленно разработать конкретные организационные и технические меры, обеспечивающие выполнение п. 2 "Условий на приемку танков".

4. Учесть, что после введения "Условий на приемку танков" никаких расхождений между данными завода и военпреда в ежедневной отчетности по сдаче танков не должно быть.

5. Директора заводов должны, в случае отсутствия каких-либо изделий из ЗИПа и невозможностью достать их к моменту сдачи танка, заблаговременно ставить об этом в известность военпреда и совместно с ним решать вопрос о возможности сдачи танка без данных изделий из ЗИПа. В случае недоговоренности с военпредом, заблаговременно ставить в известность меня или моих замов для решения вопроса с руководством ГАБТУ КА.

Народный Комиссар Танковой промышленности

подпись (В. Малышев) (18231).

14 января 1942 г. Приказ № 113-Мсс наркома танковой промышленности СССР В. А. Малышева об условиях приемки танков на танковых заводах

Совершенно секретно.

Во исполнение постановления ГКО от 14 января 1942 г. за № 1148сс93 приказываю:

1. Директорам заводов: Кировского, № 183, СТЗ, № 112, № 264, Коломенского, № 37 и № 174 принять к неуклонному исполнению с 15 января с. г. утвержденные Государственным комитетом обороны «Условия на приемку танков на танковых заводах» (см. приложение 1).

2. Учесть, что введение данных условий на приемку танков кладет конец путанице и неразберихе, которая до сих пор существовала на многих заводах в вопросах сдачи танков военной приемке.

3. Обязать директоров и главных инженеров указанных в п. 1 заводов немедленно разработать конкретные организационные и технические меры, обеспечивающие выполнение п. 2 «Условий на приемку танков».

3. Учесть, что после введения «Условий на приемку танков» никаких расхождений между данными завода и военпреда в ежедневной отчетности по сдаче танков не должно быть.

5. Директора заводов должны в случае отсутствия каких-либо изделий из ЗИПа и невозможностью достать их к моменту сдачи танка заблаговременно ставить об этом в известность военпреда и совместно с ним решать вопрос о возможности сдачи танка без данных изделий из ЗИПа. В случае недоговоренности с военпредом заблаговременно ставить в известность меня или моих замов для решения вопроса с руководством ГАБТУ КА.

Народный комиссар танковой промышленности В. Малышев

РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 8. Л. 171-170. Подлинник (24092).

14 января 1942

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 8 лист 169

Совершенно секретно

Приложение к приказу № 113-Мсс

Утверждено постановлением ГКО-1148сс от 14 Января 1942 г.

УСЛОВИЯ

на приемку танков на танковых заводах.

1. Приемку танков на танковых заводах производит Военпред ГАБТУ КРАСНОЙ АРМИИ.

2. Танк считается принятым после отстрела пушек и пулеметов, приемо-сдаточного пробега, устранения обнаруженных дефектов и необходимой комплектации танка.

3. Приемка танка состоит из:

а) приемо-сдаточного пробега для танков КВ и Т-34 на дистанцию 5 клм. для каждого танка, а для танков Т-60 на дистанцию 10 клм. для каждого десятого танка по выбору Военпреда;

б) отстрела пушек на танках КВ и Т-34 на каждом десятом танке, на танках Т-60 на каждом танке и отстрела спаренных с пушкой пулеметов на каждом танке всех типов.

Кроме того, Военпред осуществляет контроль за качеством изготовления отдельных узлов и деталей и за качеством сборки танка.

4. Военпреду разрешается принимать танки без часов, вольтметров и амперметров (с заменой контрольной лампой), спидометров, аэротермометров (за исключением одного), башенных вентиляторов (в зимнее время), моторов поворота башни для танков Т-34, переговорных устройств (с заменой сигнальными лампами) , запасных бачков и раций, в тех случаях, когда эти приборы и изделия временно отсутствуют на танковых заводах (18232).

14 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1151 О т.т. Грачеве Л.П. и Панюшкине И.Т. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 94 (11012).

14 января 1942 года на полигоне прошли испытания двух вариантов дополнительного бронирования переднего наклонного листа корпуса танка, разработанного заводом № 264. А уже с 25 января усиленные корпуса и башни пошли в серийное производство. Всего до отмены экранировки Сталинградский тракторный завод произвел до 200 экранированных танков.

На заводе № 112 первую экранированную башню изготовили лишь 21 февраля 1942 года, а четыре дня спустя - 25 февраля сдали первый экранированный корпус. Несмотря на постановление о прекращении работ по экранировке, по отчету завода № 112 «Красное Сормово» в 1942 году из заготовленного задела собрали 80 экранированных корпусов и 109 башен. Кроме того, к 1 марта 1942 года в качестве эксперимента здесь отлили 8 башен со стенками толщиной 75 мм, которые также установили на серийные тридцатьчетверки (12217).

14 января 1942 года проектная документация на 85 мм самоходные установки на базе Т-34 была отправлена в Артиллерийский комитет Главного артиллерийского управления Красной Армии (ГАУ КА). Версия 85-мм САУ на базе Т-34 с максимальной переделкой орудия получила обозначение У-20, а вариант с минимальным изменением зенитной пушки – У-20-II. К моменту отправки проектов в Артком ГАУ КА проекты претерпели некоторые изменения, внесенные по итогам их рассмотрения комиссией в начале января 1942 года.

Первый вариант, который был приоритетным с точки зрения УЗТМ, впитал в себя опыт свердловских конструкторов, накопленный за первый год войны. Вместо зенитной пушки на У-20 на него решили поставить У-10, дивизионное орудие, разработанное на УЗТМ в октябре 1941 года. Созданное в инициативном порядке, оно представляло собой наложение ствола 85-мм зенитного орудия 52-К на лафет 122-мм гаубицы М-30 обр.1938 года. Само по себе появление У-10 было вполне логичным: М-30 изготовлялась на УЗТМ, здесь же развернули и производство зенитных орудий. В конце 1941 года была изготовлена пробная партия этих орудий, но дальше этой стадии выпуск У-10 не продвинулся. Несмотря на такой финал, У-10 могла стать вполне неплохой орудийной системой. Эта пушка гораздо больше подходила в качестве орудия для проектируемой САУ, чем зенитная У-20. Свердловское орудие было более компактным, а значит, требовало меньшей по размеру башни.

Вместо штатной башни Т-34 на новую САУ ставилась новая, сохранявшая при этом погон диаметром 1420 мм. Башню, которую в техническом описании называли не иначе как платформой, сделали трёхместной. При этом она была открыта сверху и частично сзади. Общая масса башни У-20 должна была составить 3800 кг. Лобовой лист, выполненный гнутым, должен был иметь толщину 45 мм, борта – 20 мм, а корма – 12 мм. Установленное в башне орудие У-10, лишённое дульного тормоза, имело в ней углы вертикальной наводки от −5 до +27 градусов.

Ввиду больших габаритов орудия в корме башни был сделан проём, в который ствол уходил во время отката. В связи с этим работа заряжающего на этой машине была бы не самым простым занятием. Необходимо было достать снаряд, пробраться в кормовую нишу и уже оттуда зарядить орудие. Укладка первой очереди крепилась за лобовым листом башни, что позволяло держать относительно высокий темп стрельбы. Основная же часть боекомплекта, составлявшего 56 выстрелов, находилась в корпусе, и туда заряжающему было добраться гораздо сложнее. Правда, в этом деле ему должен был помочь второй заряжающий, он же подающий.

Второй вариант истребителя танков, получивший индекс У-20-II, разрабатывался в расчёте на максимальное использование уже находящихся в производстве узлов и образцов вооружения. При создании этой САУ было принято во внимание требование максимально сократить длину выступающего вперёд ствола. В итоге получилась весьма причудливая конструкция. Зенитную пушку 52-К создатели У-20-II поставили внутрь практически без изменений, лишь убрав дульный тормоз. В результате длина кормовой ниши составила около двух метров.

Чтобы скомпенсировать массу такого «затылка», толщину лобового листа башни увеличили до 75 мм, а бортов – до 40 мм. В этой самоходной установке подающий был уже жизненно необходим, поскольку в одиночку заряжать такую пушку мог бы разве что эквилибрист. Для упрощения заряжания укладка первой очереди, как и в первом варианте, находилась внутри башни (15615).

14 января 1942 года проектная документация на самоходные установки Ижорского завода в Свенрдловске была отправлена в Артиллерийский комитет Главного артиллерийского управления Красной Армии (ГАУ КА). Версия 85-мм САУ на базе Т-34 с максимальной переделкой орудия получила обозначение У-20, а вариант с минимальным изменением зенитной пушки – У-20-II. К моменту отправки проектов в Артком ГАУ КА проекты претерпели некоторые изменения, внесенные по итогам их рассмотрения комиссией в начале января 1942 года.

Первый вариант, который был приоритетным с точки зрения УЗТМ, впитал в себя опыт свердловских конструкторов, накопленный за первый год войны. Вместо зенитной пушки на У-20 на него решили поставить У-10, дивизионное орудие, разработанное на УЗТМ в октябре 1941 года. Созданное в инициативном порядке, оно представляло собой наложение ствола 85-мм зенитного орудия 52-К на лафет 122-мм гаубицы М-30 обр.1938 года. Само по себе появление У-10 было вполне логичным: М-30 изготовлялась на УЗТМ, здесь же развернули и производство зенитных орудий. В конце 1941 года была изготовлена пробная партия этих орудий, но дальше этой стадии выпуск У-10 не продвинулся. Несмотря на такой финал, У-10 могла стать вполне неплохой орудийной системой. Эта пушка гораздо больше подходила в качестве орудия для проектируемой САУ, чем зенитная У-20. Свердловское орудие было более компактным, а значит, требовало меньшей по размеру башни.

Вместо штатной башни Т-34 на новую САУ ставилась новая, сохранявшая при этом погон диаметром 1420 мм. Башню, которую в техническом описании называли не иначе как платформой, сделали трёхместной. При этом она была открыта сверху и частично сзади. Общая масса башни У-20 должна была составить 3800 кг. Лобовой лист, выполненный гнутым, должен был иметь толщину 45 мм, борта – 20 мм, а корма – 12 мм. Установленное в башне орудие У-10, лишённое дульного тормоза, имело в ней углы вертикальной наводки от −5 до +27 градусов.

Ввиду больших габаритов орудия в корме башни был сделан проём, в который ствол уходил во время отката. В связи с этим работа заряжающего на этой машине была бы не самым простым занятием. Необходимо было достать снаряд, пробраться в кормовую нишу и уже оттуда зарядить орудие. Укладка первой очереди крепилась за лобовым листом башни, что позволяло держать относительно высокий темп стрельбы. Основная же часть боекомплекта, составлявшего 56 выстрелов, находилась в корпусе, и туда заряжающему было добраться гораздо сложнее. Правда, в этом деле ему должен был помочь второй заряжающий, он же подающий.

Второй вариант истребителя танков, получивший индекс У-20-II, разрабатывался в расчёте на максимальное использование уже находящихся в производстве узлов и образцов вооружения. При создании этой САУ было принято во внимание требование максимально сократить длину выступающего вперёд ствола. В итоге получилась весьма причудливая конструкция. Зенитную пушку 52-К создатели У-20-II поставили внутрь практически без изменений, лишь убрав дульный тормоз. В результате длина кормовой ниши составила около двух метров.

Чтобы скомпенсировать массу такого «затылка», толщину лобового листа башни увеличили до 75 мм, а бортов – до 40 мм. В этой самоходной установке подающий был уже жизненно необходим, поскольку в одиночку заряжать такую пушку мог бы разве что эквилибрист. Для упрощения заряжания укладка первой очереди, как и в первом варианте, находилась внутри башни (17641).

14 января 1942 года финальный вариант проектов семейства У-20 был готов. Как и ранее, приоритетным оставалась установка на шасси Т-34 качающейся части орудия У-10. По итогам доработки угол возвышения увеличился до 27 градусов, то есть почти соответствовал ТТТ. Орудие размещалось в башне, открытой сверху и отчасти сзади, толщину ее лобовой части довели до 45 мм, борта имели толщину 20 мм. Как и требовало уточненное задание, боекомплект в башне составлял 20 патронов, плюс еще 56 в корпусе. С левой стороны рубки размещался наводчик, у которого в распоряжении имелся штатный панорамный прицел ПГ-1. Командир и заряжающий размещались справа, причем даже в этой версии заряжающий являлся самым несчастным человеком в экипаже. Даже более компактная установка У-10 всё равно стояла так, что при стрельбе казенник уезжал за пределы башни. Для этого в корме имелся специальный вырез. В такой ситуации заряжащему приходилось работать вприсядку, причем его голова была хорошей мишенью. Чтобы заряжающий не скучал, в корме сделали установку пулемета ДТ.

Неудобства работы заряжающего в боевом отделении У-20, впрочем, были ничем по сравнению с тем, что представлял собой второй вариант машины - У-20-II. Тот самый, что максимально отражал тактико-технические требования ГАУ КА. У этого варианта имелись несомненные плюсы. Во-первых, вылет ствола за габариты машины составлял всего 100 мм (у У-20 он составлял 780 мм). Во-вторых, толщина лобового листа рубки составила 70 мм. Вот только в техническом проекте дипломатично умолчали, что увеличенная толщина лобового листа являлась вынужденной мерой, фактически получился противовес. В-третьих, имелся телескопический прицел и возможность установки спаренного пулемета ДТ. Еще одним явным преимуществом являлось то, что башня собиралась из плоских листов, то есть по технологичности У-20-II превосходила первый вариант. Плюсами У-20-II оказалась и небольшая высота, составлявшая 2475 мм (У У-20 она составляла 2790 мм). Наконец, максимально использовалось серийное зенитное орудие 52-К. Его производство уже организовали на заводе №8, так что с точки зрения выпуска У-20-II выглядела более выигрышно. Всё это красиво, пока не взглянешь не то, что же получилось. Желание ГАУ КА воткнуть неизменную конструкцию зенитки 52-К привело к тому, что от оси вращения башни до кончика кормовой ниши было 2400 мм. А всё потому, что в этой нише, нет, нишище, помещалось орудие. Аналогично У-20, в кормовом листе ниши имелся вырез, куда улетал казенник при стрельбе. Так вот, улетал он так, что больше 15 градусов угол возвышения было сделать попросту невозможно. А еще эта орудийная установка являлась ночным кошмаром заряжающего. Звали его, судя п всему, Юрий Долгорукий. Видимо, его страданий конструкторскому коллективу показалось мало. Поэтому сверху казенную часть орудия частично закрыли листами брони.

Эскизные проекты У-20 и У-20-II завод, к тому моменту снова ставший УЗТМ, направил сразу в две инстанции - ГАБТУ КА и ГАУ КА (20877).

14 января 1942 на ГАЗ были отправлены чертежи ЗИС-19, ведомость ЗИП и основные характеристики. 27 числа на завод №92 прибыла башня с установленной в неё системой (пушку установили в башню к 19 января).

Установка ЗИС-19 в серийной башне Т-60, как и требовало задание, была выполнена с минимальными изменениями башенной конструкции. По сравнению с проектом завода №92 по перевооружению Т-60 на 45-мм танковую пушку изменения оказались минимальными, лишь сиденье командира башни сместили влево, аналогично проекту ГАЗ. Артиллерийская система вместе с люлькой устанавливалась на модифицированной маске серийного производства. Благодаря компактному механизму отката, размещённому сверху, ЗИС-19 по сравнению с ТНШ занимала не очень много места. Прицел на танке был оставлен штатный (ТМФП), как и установка пулемёта. Для спаренной установки ЗИС-19 и ДТ была разработана новая бронировка сварной конструкции, которая крепилась к маске на болтах (17468).

14 января 1942 на ГАЗ были отправлены чертежи ЗИС-19, ведомость ЗИП и основные характеристики. 27 числа на завод №92 прибыла башня с установленной в неё системой (пушку установили в башню к 19 января) (17636).

14 января 1942 г. были подготовлены СООБРАЖЕНИЯ ГАБТУ В НКВТ ПО ВОПРОСУ ПОСТАВКИ АМЕРИКАНСКИХ ТАНКОВ И АВТОМАШИН

Направляю Вам перечень вопросов, касающихся поставки американских танков и автомашин, подписанный заместителем народного комиссара обороны СССР генерал-лейтенантом танковых войск т. Федоренко, для передачи установленным порядком полковнику Файмонвилл.

Приложение: упомянутое на 2-х листах.

Заместитель начальника ГАБТУ КА генерал-майор технических войск Лебедев

Приложение полковнику ФАЙМОНВИЛЛ

Согласно Вашей просьбе направляю Вам в письменном виде мои пожелания и вопросы, касающиеся поставки американских танков и автомашин:

По танкам.

1. В целях наилучшего обслуживания американских танков и для ремонта их при повреждениях в бою необходимо иметь:

1) Походные зарядные агрегаты для зарядки аккумуляторов из расчета - один зарядный агрегат на каждые 10 танков.

2) Походные автомастерские с набором инструмента и приспособлений для полевого ремонта танков из расчета:

а) 1 ротная мастерская на каждые 10 танков.

б) 1 батальонная мастерская на каждые 30 танков.

3) Большегрузные 15-ти тонные автомобили - тягачи для буксировки и перевозки легких танков из расчета - один автомобиль на каждые 10 танков.

4) Два мотора на каждые 10 танков.

5) 10 боекомплектов снарядов и патронов на каждый танк.

6) Один комплект вооружения (пушки, пулеметы) на каждые 10 танков.

Кроме того, прошу сообщить, могут ли моторы легкого и среднего танков работать на бензине с октановым числом 70, и если это возможно, то, как отрегулировать моторы на этот сорт бензина.

2. Для обучения наших танкистов обслуживанию танков и их ремонту желательна командировка в СССР американских специалистов следующих категорий:

1) Инструкторов по вождению и техническому обслуживанию легких танков - 6 человек.

2) Инструкторов по вождению и техническому обслуживанию средних танков — 6 человек.

3) Инструкторов по вооружению — 3 человека.

4) Радистов — 3 человека.

5) Мотористов-ремонтников — 6 человек.

6) Специалистов по регулировке и ремонту агрегатов для средних танков — 3 человека.

7) Специалистов по регулировке и ремонту агрегатов для легких танков — 3 человека.

8) Электриков-ремонтников — 3 человека.

9) Переводчиков — 3 человека. Итого: 36 человек. По автомашинам.

1. Желательно иметь поменьше различных типов и марок автомашин. Целесообразно ограничиться 3-4 типами.

При поставках соблюдать следующее соотношение в тоннаже:

2-х тонных автомашин — 20%,

2,5-3-х тонных - 70%,

5-ти тонных и более тяжелых грузовых автомашин — 10%.

Не менее 80% всех закупаемых машин желательно получить со всеми ведущими колесами.

2. На каждые 50 автомашин необходимо иметь 5 запасных моторов.

3. На каждую автомашину необходимо давать дополнительно еще 2 запасных колеса с резиной.

4. На каждые 50 автомашин необходимо иметь один зарядный агрегат и одну ротную походную автомастерскую.

Заместитель народного комиссара обороны Союза ССР генерал-лейтенант танковых войск Федоренко

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 647. Л. 16-18. Копия (11211).

14 января 1942 на полигоне завода "Красный Октябрь", изготавливавшего броневые листы, представителями завода № 264 были проведены успешные испытания двух вариантов экранировки лобовой части корпуса танка. Вопрос о замене лобового ласта корпуса толщиной 45 мм на лист толщиной 60 мм зависел от возможности проката броневых листов данной толщины на заводе "Красный Октябрь". Однако на данный момент времени, завод не мог катать броневые листы необходимой толщины. Начиная с 25 января 1942 г. завод № 264 перешел на выпуск корпусов и башен с .составной броней; предназначавшихся для сборки танков Т-34-76 на СТЗ (10703).

14 января 1942 года была подготовлена справка:

Завод № 621 (№ 314) – Медногорск (9213)

Армия:

14 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 14 января на ряде участков фронта продолжались активные боевые действия наших войск.

Бойцы тов. Захаркина (Западный фронт), преследуя отступающего противника, захватили за один день 35 немецких автомашин, 46 станковых и ручных пулемётов, 24 автомата и много другого оружия. На другом участке фронта наши артиллеристы 12 января метким огнём уничтожили 3 вражеские дерево-земляные огневые точки, 2 пулемётные точки, наблюдательный пункт и взорвали крупный склад боеприпасов.

Наша часть, действующая на одном из участков Ленинградского фронта, за день боевых действий разрушила 7 дерево-земляных огневых точек противника, захватила 2 орудия, 3 пулемёта, гранатомёт и истребила свыше 400 немецких солдат и офицеров.

Красноармеец Ларин встретился с группой немецких солдат. Не растерявшись, тов. Ларин открыл огонь по врагу и убил четырёх гитлеровцев. Остальные обратились в бегство.

Капельмейстер Кузанков, узнав от местных жителей, что по лесной дороге движется немецкая повозка с награбленными у населения вещами, притаился у дороги. Первым же выстрелом из нагана он убил сидевшего на повозке немецкого офицера. Тов. Кузанков захватил ручной пулемёт, автомат, шесть лошадей и подводу с вещами.

Отряд партизан под командованием тов. X., действующий в одном из районов Орловской области, оккупированных немцами, за четыре дня истребил 70 немецких оккупантов, захватил и доставил в расположение частей Красной Армии исправное немецкое орудие, две автомашины с гранатами и снарядами, 65 винтовок, станковый пулемёт, 7.000 патронов и другое военное снаряжение.

Немецкое командование серьёзно обеспокоено растущими в тылу и в армии пораженческими и упадочническими настроениями. В приказе по 263 немецкой дивизии от 18 декабря 1941 года говорится: «...Каждая часть должна быть поставлена в известность, чтобы в письмах солдат на родину ничего не упоминалось о затруднениях в снабжении, о неблагоприятном влиянии русской зимы на настроения и здоровье солдат. Письма с родины, в которых сообщается о жертвах и лишениях населения, о всякого рода личных заботах, вызванных затянувшейся войной, должны уничтожаться. Родственникам солдат должно быть указано, что всякая неосторожность в переписке опасна и может привести к печальным последствиям». Приказ далее предупреждает, что дивизии предстоят тяжёлые испытания, и предлагает «солдатам, которых постигнет несчастье и которые попадут в плен к противнику, прикидываться дурачками и не давать никаких показаний об уменьшении силы сопротивления германской армии и об ослаблении её воли к победе».

По сообщению пленных немецких солдат, командование 226 полка 79 немецкой пехотной дивизии расстреляло в селе Игуменка, Белгородского района, 93 немецких солдата за коллективный отказ выполнить приказ своих офицеров.

В ныне освобождённом от немцев селе Мармыжи, Советского района, Курской области, гитлеровские бандиты сожгли 300 домов и построек. Весь скот, куры, гуси, хлеб и личное имущество крестьян увезены немцами. Отступая из села, гитлеровцы сожгли заживо 70-летнего крестьянина Болоцкого Бориса Макеевича и 62-летнего Кудрявцева Герасима Дмитриевича.» (15009).

14 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 14 января наши войска продолжали продвигаться на запад. В результате упорных боёв наши части захватили многочисленные трофеи, заняли ряд населённых пунктов и в числе их город Медынь.

За 13 января уничтожено 22 немецких самолёта. Наши потери — 8 самолётов.

3а 14 января части нашей авиации уничтожили более 130 автомашин с пехотой и грузами, 125 повозок с боеприпасами, 5 орудий с прислугой, бронемашину, взорвали железнодорожный мост, 13 вагонов и 3 паровоза, подожгли железнодорожный состав, рассеяли и частью истребили до батальона пехоты противника.

Часть тов. Шевцова (Западный фронт) за два дня боёв с противником выбила немцев из 5 населённых пунктов, захватила вражеский танк, бронемашину, 2 орудия, 3 пулемёта, миномёт и истребила 500 немецких солдат и офицеров. На другом участке фронта часть тов. Селезнёва, развивая наступление, заняла несколько населённых пунктов и захватили 10 автомашин, несколько пулемётов, 100 мин, 11.000 снарядов и много патронов.

Два наших взвода (Ленинградский фронт) внезапно атаковали усиленную роту противника. В завязавшемся рукопашном бою наши бойцы истребили 67, ранили 23 вражеских солдата и офицера и захватили несколько пленных.

Красноармейцы-разведчики Бутыгин и Баташев первыми ворвались в деревню Мельшино, взорвали ДЗОТ и уничтожили 8 вражеских солдат.

Командующий 6 германской армией генерал-фельдмаршал фон Рейхенау вынужден признать, что партизаны наносят гитлеровцам большой урон. В захваченном нашими войсками приказе «О борьбе с партизанами» фон Рейхенау сообщает, что: «Полковник Зинц и два инженера из его штаба убиты партизанами. Другая группа партизан убила 5 офицеров. Члены партизанской организации «Смерть оккупантам» совершили несколько налётов на наши транспорты».

У убитого немецкого обер-ефрейтора Русера найдено неотправленное письмо семье в Вайль. Русер писал: «В связи с событиями последних недель я не имел возможности писать вам. Хотя я и потерял все свои пожитки, я всё же благодарю бога за то, что у меня ещё остались мои конечности. Перед тем, что я пережил в декабре, бледнеет всё бывшее до сих пор. Это было самое несчастное время моей жизни... Мы мерзнем и ведем жалкое существование и к тому же без отдыха в боях».

В деревне Снигири обнаружен труп замученного немцами красноармейца Д. И.Хлыстова. Фашисты выжгли на груди красноармейца звезду, выжгли ему глаз, прокололи раскалённым железом лоб и вывернули руки.

В деревне Береговая, Белёвского района, Тульской области, после отступления гитлеровских захватчиков обнаружено 11 трупов расстрелянных немцами жителей деревни. Среди убитых: Маркина Н.Т., Милишин И.Н., Шутов А.Д., Шутов Н.А., Пузанов И.В., Ларькина М.И. и другие. Много крестьян ранено осколками гранат, которые немцы бросали в подвалы, где прятались жители. В этой же деревне оккупанты заживо сожгли 30 раненых красноармейцев. О зверствах немецких мерзавцев составлен акт, подписанный крестьянами: Першиным И.Е., Ларькиным А.Я., Ларькиной А.И. и военнослужащими — старшим политруком Сясько, политруком Зайцевым и красноармейцем Фидронским.

В городе Матесалька (Венгрия) батальон венгерских солдат отказался ехать на советско-германский фронт. Солдаты забаррикадировали входы в казарму и не допустили в помещение командира полка и офицеров. Для подавления мятежа были вызваны крупные воинские части.

Продавшие свою страну немцам финские правители не могут обеспечить население и армию продовольствием. В Финляндии царит жестокий голод. Отдав гитлеровцам масло и мясо, Маннергеймы и Рюти угощают несчастный финский народ лживыми сообщениями о мнимых победах белофинских войск. Так, в сводке от 13 января финское командование объявило, что на «Свирском фронте финские войска после продолжительного боя захватили позицию, которую неприятель упорно защищал, причём в итоге было взято в плен 2.640 советских солдат». Известно, что на Свирском участке фронта за последнее время активных боевых действий не происходило. Поэтому указанное выше сообщение финского командования является выдумкой от начала до конца. Русская пословица говорит: «Соловья баснями не кормят». Тем более невозможно прокормить финский народ таким беспардонным враньём.

В Карагандинской области за время Отечественной войны на производство пришло свыше 3.000 женщин и девушек. Из них 217 изучают трактор и комбайн, 130 — слесарное дело, 30 девушек готовятся стать машинистами врубовых машин, 42 — запальщиками. Сотни женщин уже овладели ведущими профессиями и отлично работают. На Коунрадском руднике Мария Кудля, овладев специальностью токаря, выполняет от 5 до 9 норм в смену.».

Немецкие солдаты все чаще и чаще сдаются в плен советским войскам.

«До последнего времени в ряде случаев немецкие солдаты, несмотря на предложения советского командования, отказывались сдаваться в плен. Как рассказывают сами пленные немцы, отказ пойти в плен объясняется исключительно тем, что немецкие офицеры расстреливают в спину солдат, сдающихся в плен советским войскам. Однако особенно за последнее время, несмотря на угрозу быть расстрелянными своими же офицерами, участились случаи сдачи в плен немецких солдат. Обеспокоенные этим гитлеровцы поспешили прибегнуть к очередной провокационной выходке. Германское информационное бюро 12 января передало сообщение о том, что якобы «большевики не берут немцев в плен, а беспощадно уничтожают их». Цель этой наглой клеветы очевидна. Гитлеровские обманщики подобными баснями пытаются запугать немецких солдат, которые видят единственный выход из бессмысленной войны в сдаче в плен советским войскам.».

Чудовищный приказ гитлеровского генерала об уничтожении всех исторических и художественных ценностей и об истреблении мужского населения в захваченных немцами советских районах.

«Наши войска в городе Калинине после очищения его от немецких оккупантов обнаружили архив гестапо (немецкой охранки), который немцы не успели увезти. Среди многочисленных документов этого архива найден приказ командующего 6-й германской армией генерал-фельдмаршала фон Рейхенау от 10-го октября 1941 года «О поведении войск на Востоке». Как явствует из препроводительного к этому приказу документа, разосланного из канцелярии «Уполномоченного начальника охранной полиции и СД при начальнике тылового военного округа, 102»,— приказ генерал-фельдмаршала фон Рейхенау одобрен Гитлером.

Приказ генерала Рейхенау, призывающий солдат немецкой армии к уничтожению всех культурных и исторических ценностей, принадлежащих советскому народу, к истреблению советского населения в занятых немцами районах настолько чудовищен и циничен, что содержание его должны знать все советские люди и весь цивилизованный мир. Приводим приказ.

«О поведении войск на Востоке.

По вопросу отношения войск к большевистской системе имеются ещё во многих случаях неясные представления.

Основной целью похода против большевистской системы является полный разгром государственной мощи и искоренение азиатского влияния на европейскую культуру.

В связи с этим перед войсками возникают задачи, выходящие за рамки обычных обязанностей воина.

К борьбе с врагом за линией фронта ещё недостаточно серьёзно относятся. Всё ещё продолжают брать в плен коварных, жестоких партизан и выродков — женщин; к одетым в полувоенную или гражданскую форму отдельным стрелкам из засад и бродягам относятся всё ещё как к настоящим солдатам и направляют их в лагеря для военнопленных. Пленные русские офицеры рассказывают с язвительной усмешкой, что агенты Советов свободно ходят по улицам и зачастую питаются из походных немецких кухонь. Подобное отношение войск объясняется только полным легкомыслием. Руководству сейчас своевременно разъяснить смысл настоящей борьбы.

Снабжение питанием местных жителей и военнопленных является ненужной гуманностью.

Всё, в чём отечество отказывает себе и руководство с большими трудностями посылает на фронт, солдат не должен раздавать врагу, даже и в том случае, если это является трофеями. Они являются необходимой частью нашего снабжения. Войска заинтересованы в ликвидации пожаров только тех зданий, которые должны быть использованы для стоянок воинских частей. Всё остальное, являющееся символом бывшего господства большевиков, в том числе и здания, должно быть уничтожено. Никакие исторические или художественные ценности на Востоке не имеют значения.

Для сохранения важного в военно-хозяйственном отношении сырья и промышленных объектов руководство даёт специальные указания.

Необходимо полное разоружение населения в тылу сражающейся части, принимая во внимание протяжённость и уязвимость путей подвоза. Где возможно, прятать и охранять трофейное оружие и боеприпасы. Если же условия боя не позволяют этого, то оружие и боеприпасы выводить из строя. В случае применения оружия в тылу армии со стороны отдельных партизан, применять в отношении их решительные и жестокие меры. Эти мероприятия распространяются также и на мужское население с целью предотвращения возможных с его стороны покушений. Пассивность многочисленных антисоветских элементов, занимающих выжидательную позицию, должна быть ликвидирована путём разъяснения, и они должны быть привлечены к активному сотрудничеству в борьбе против большевизма.

Если они не идут на это, то пусть не жалуются на то, что с ними обращаются, как с приверженцами советского строя. Страх перед германскими мероприятиями должен быть сильнее угрозы со стороны бродячих большевистских остатков.

Не вдаваясь в политические соображения на будущее, солдат должен выполнить двоякую задачу:

1) полного уничтожения большевистской ереси, советского государства и его вооружённой силы;

2) беспощадного искоренения вражеской хитрости и жестокости и тем самым обеспечения безопасности жизни вооружённых сил Германии в России.

Только таким путём мы можем выполнить свою историческую миссию по освобождению навсегда германского народа от азиатско-еврейской опасности.

Итак, Гитлер и его приспешники дали немецким солдатам приказ истреблять на занятой ими территории мирное население, лишать население хлеба и воды, уничтожать памятники истории, культуры и искусства, т. е. иными словами дали приказ об уничтожении русской нации, украинцев, белоруссов и всех других народов, населяющих Советский Союз.

Во исполнение этого людоедского приказа Гитлера банда варваров, насильников и убийц истребляет наших бойцов, попавших в плен, убивает десятки тысяч мирного населения — мужчин, женщин, детей, стариков, насилует девушек, сжигает города и деревни, школы, клубы, библиотеки, взрывает такие памятники истории и культуры, как монастырь «Новый Иерусалим», старается стереть с лица земли память о гениях русского народа Л.Н.Толстом, Чайковском, о гении украинского народа Тарасе Шевченко.

Немецкие захватчики захотели иметь истребительную войну — они её получили. Гитлеровские бандиты хотели запугать советский народ — в ответ получили ненависть, презрение, неукротимую волю разгромить армию немецких захватчиков. Неслыханные преступления, какие творят немецкие захватчики на нашей земле, лишь приближают их окончательную гибель.».

В последний час.

Трофеи войск Западного фронта за период с 6 по 15 января 1942 года.

«В боях с немецкими оккупантами войсками Западного фронта за период с 6 по 15 января 1942 г. ЗАХВАЧЕНЫ следующие трофеи: орудий—331, танков—50, миномётов—155, пулемётов—747, противотанковых ружей — 59, автоматов — 199, винтовок — 4.644, автомашин — 1.446, мотоциклов— 175, велосипедов—1.039, автоцистерн — 21, тракторов-тягачей — 20, повозок с грузом — 558, самолётов — 1 и 7 железнодорожных платформ с разобранными самолётами, радиостанций — 32, сёдел — 166, полевой хлебозавод — 1, кухонь — 29, паровозов — 38, вагонов крытых— 136, железнодорожных платформ — 95, железнодорожных цистерн — 2, снарядов — 59.490 и отдельно 25 вагонов со снарядами, 40 повозок и отдельно 32 зарядных ящика со снарядами, ручных гранат — 5.098 и отдельно 22 ящика с гранатами, мин —18.745 и отдельно 48 ящиков с минами, авиабомб — 700, пороха — 10 ящиков, патронов — 1.882 тысячи.

Кроме того, захвачено эшелонов: с танками, автомашинами и мотоциклами— 1, с заводским и железнодорожным оборудованием—1, 10 вагонов с обмундированием.

За время с 6 по 15 января немцы потеряли убитыми свыше 14 тысяч солдат и офицеров, в числе их один генерал.» (15009).

14 января 1942 г. вышел ПРИКАЗ № 030 О ВКЛЮЧЕНИИ В СОСТАВ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ ОСОБЫХ АВИАГРУПП ГВФ

Установить, что образованные приказом НКО СССР № 0047 от 9 июля 1941 г. особые авиагруппы ГВФ, приданные фронтам армий, и авиагруппа особого назначения ГВФ (Московская) входят в состав действующей армии. На весь личный состав указанных авиагрупп распространяются положения и права военнослужащих, находящихся в частях действующей армии.

Заместитель Народного комиссара обороны СССР генерал-полковник ЖИГАРЕВ (9844).

14 января 1942 вышло Распоряжение ГКО № 1147 О мобилизации 250 лошадей в Свердловской, Челябинской, Карагандинской и Чкаловской обл. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 89 (11012).

14 января 1942 г. было ОБРАЩЕНИЕ ВОЕННОГО СОВЕТА МВО В НКО ПО ВОПРОСУ ПОСТАВКИ ЛОШАДЕЙ И АВТОМАШИН ДЛЯ ФОРМИРУЕМЫХ В ОКРУГЕ ДИВИЗИЙ И БРИГАД

Пять стрелковых дивизий за № 117, 124, 134, 135 и 149 и пять отд. стрелковых бригад за № 104, 105, 107, 109 и 111 из числа дивизий и бригад, формируемых округом в порядке директивы № ОРГ/3211 от 28 ноября 1941 года, должны быть готовы к 15 января 1942 г. и к этому сроку полностью укомплектовываются личным составом. Между тем эти дивизии и бригады до настоящего времени не обеспечены лошадьми и автотранспортом, что ставит их в угрожающее положение. Они не могут даже обеспечить свои хозяйственные нужды, как подвоз продовольствия, имущества и др.

За счет своих ресурсов обеспечить эти дивизии и бригады лошадьми и автотранспортом округ не может, так как поставка лошадей запрещена, а все автомашины поставляемые из народного хозяйства по Постановлениям Государственного комитета обороны № 618 и 1047 обращаются исключительно на укомплектование автотранспортных батальонов, формируемых округом. Больше того для этих же батальонов из частей округа изымается свыше 300 автомашин, что совершенно исключает какую-либо возможность обеспечения дивизий и бригад за счет ресурсов округа.

Прошу:

1. Ускорить решение вопроса поставки из народного хозяйства лошадей по ходатайству Военного совета округа от 12 декабря 1941 года за № 0250.

2. Ускорить отпуск для формируемых дивизий и бригад, хотя бы минимального количества автомашин, из числа машин положенных дивизиям и бригадам.

Командующий войсками округа генерал-лейтенант Артемьев

Член военного совета округа дивизионный комиссар Телегин

Зам. начальника штаба округа комбриг Хрипунов

ЦАМО. Ф 38. Оп. 11386. Д. 118. Л. 44. Подлинник (11211).

14 января 1942 г. вышел ПРИКАЗ НКО № 10 ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ВЫСЫЛКИ ИЗВЕЩЕНИЙ СЕМЬЯМ О ГИБЕЛИ ИЛИ ПРОПАЖЕ БЕЗ ВЕСТИ ЛИЦ СРЕДНЕГО, СТАРШЕГО И ВЫСШЕГО НАЧСОСТАВА И СВЕРХСРОЧНОСЛУЖАЩИХ

В изменение п. 14 приказа НКО 1941 года № 138 установить следующий порядок высылки извещений семьям о гибели или пропаже без вести лиц среднего, старшего и высшего начальствующего состава и сверхсрочно служащих:

1. Если воинской части адрес родственников погибшего или пропавшего без вести известен, извещение высылать непосредственно в адрес семьи, а копию извещения — райвоенкому по месту ее жительства.

2. Если воинской части адрес родственников не известен, извещение направлять Главному управлению кадров НКО (по 8-му отделу) для отправки соответствующему райвоенкому.

3. Райвоенкомам немедленно по получении извещения оповещать семьи о гибели или пропаже без вести военнослужащего, принимать меры к скорейшему оформлению документов, необходимых для назначений пенсий, с прекращением выплат семьям по аттестатам.

Заместитель Народного комиссара обороны СССР генерал-лейтенант интендантской службы ХРУЛЕВ (9844).

Жизнь и внутренняя политика:

14 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1150 О мобилизации лошадей для армии. (7020, 93).

14 января 1942 в Правде было опубликовано стихотворение К.Симонова "Жди меня" (3481).

14 января 1942 года было впервые опубликовано стихотворение Константина Симонова «Жди меня» (21192).

14 января в 1942 году «Правда» публикует стихотворение «Жди меня» (посвящено актрисе Валентине Серовой), и Константин Симонов сразу становится обладателем одного из самых громких литературных имен. Симоновское «Жди меня» (посвященное актрисе Валентине Серовой) сотни раз будет перепечатываться во фронтовых газетах, выпускаться как листовка, постоянно читаться по радио и с эстрады. Его будут переписывать друг у друга, отсылать с фронта в тыл и из тыла на фронт, эти листочки станут хранить вместе с самыми дорогими реликвиями (15009).

Внешняя политика:

14 января 1942 г. вертолет Сикорского проекта VS-316 (эта машина, получившая фирменное обозначение S-47 и военное XR-4 (X — Experimental, R — RotaryWing, 4 — четвертая модель) в ходе войсковых испытаний поднялась в небо и вышла победительницей в конкурсе с вертолетом поперечной схемы Платта — Ле Пейджа XR-1. Еще на этапе летных испытаний наYR-4B отрабатывалась возможность размещения носилок для раненого на борту вертолета, вне кабины, что и было востребовано уже в 1944 г.

В 1943 г. было построено 22 геликоптера, которые распределили между ВВС Армии США (Army Air Force), BMC (Navy) и Береговой охраной (Coast Guard). Первое применение вертолета в медицинских целях произошло в 1944 г. Так, 3 января на эсминце «Тэрнер», находившемся на траверзе Нью-Йорка, произошел взрыв. После ликвидации возникшего пожара на борту, кроме погибших, оказалось много раненых, в том числе обожженных. Срочно требовалась плазма крови, доставить которую из госпиталя ВМС мешал шторм. На помощь пришел командир отряда вертолетов береговой охраны коммандер Ф. Эриксон. Пилот вылетел с авиастанции в районе Бруклина, совершил посадку во дворе госпиталя, забрал приготовленную плазму и через 14 минут доставил ее по назначению, что позволило спасти пострадавших моряков (22830).

January 14, 1942: At the so called Arcadia Conerence held in Washington, President Roosevelt and Prime Minister Churchill agree to concentrate the Allied war effort on the European theater (3819).

January 14 1942 - Washington conference ARCADIA ends (1052).

14 января 1942 закончилась вашингтонская конференция (1052).

14 января в 1942 году завершила работу первая Вашингтонские конференция (проводились в 1941, 1942, 1943 гг.) руководителей США и Великобритании. Участвовали президент США Ф.Рузвельт, премьер-министр Великобритании У.Черчилль и начальники военных штабов обеих стран. Проводились по инициативе премьер-министра Великобритании (15009).

14 января в 1942 году был создан объединённый Англо-Американский комитет начальников штабов (15009).

За рубежом:

14 января в 1942 году состоялся первый полет вертолета «R-4» фирмы «Sikorsky». Двухместный R-4, созданный на базе «VS-300», стал первым в мире серийным вертолетом. Звездообразный двигатель воздушного охлаждения «Warner» «R-550» мощностью 175 л.с., расположенный в центральной части фюзеляжа, приводил в движение трехлопастный несущий винт. Лонжерон лопасти представлял собой стальную цельнотянутую трубу с шестью ступенями, диаметр которых постепенно уменьшался от комля к концу. Нервюры лопастей были деревянными, обшивка – полотняной. 30 мая 1942 года он был принят на вооружение американской армии, 29 декабря 1943 года Сикорский получил заказ на производство 22 вертолетов для американской армии и береговой обороны (15009).

14 января 1942 Ф.Д.Р. приказал провести регистрацию союзников, проживающих в США (2100).

Авиапромышленность:

15 января 1942 вышел приказ НКАП N 37сс

"Развертывание подготовки производства по самолету Ил-2 на заводе 135 идет недопустимо медленно. На 14 января на заводе проектирование и изготовление оснастки первой очереди не закончено, не развернуто производство деталей и агрегатов даже для головной серии.

В целях обеспечения выполнения решений ГКО о выпуске на заводе 135 самолетов Ил-2 начиная с 15 февраля с.г.:

1. Освободить завод 135 от сдачи самолетов Су-2 по графику и работу всех цехов переключить полностью на производство самолетов Ил-2, выпустив Су-2, только имеющиеся в сборочном цехе.

3. Установить, что для обеспечения взаимозаменяемости самолетов Ил-2 ведущим является завод 18 (1525,34).

15 января 1942 вышел приказ НКАП № 37сс

О выпуске Ил-2 на 135ом заводе. Обязать д-ра 18го завода Шенкмана оказать 135му заводу техпомощь по освоению производства самолетов Ил-2 (19706).

15 января 1942 - конец цепочки решений по 30 заводу, который был создан постановлением ГКО 17 декабря 1941 на площадях эвакуированного 1 завода нового завода 30. Этот завод с марта 1942 должен был делать Як-1. 24 декабря вышел новый приказ - делать Як-3 (Як-7А), а 15 января 1942 - еще один - делать Ил-2 (198,20).

Это был приказ N 39с (1522,37), который гласил:

"В исполнение постановления ГКО от 14 января 1942 N 1149сс:

1. Организовать производство самолетов Ил-2 на заводе 30, с началом выпуска в феврале 1942 (1525,45).

15 января 1942 были завершены работы по внедрению в серийное производство на заводе 381 Ил-2 с М-82 (3846,16).

К 15 января 1942 в Москву на завод № 23 прибыл из Куйбышева еще один эшелон с Ил-2. Ими пополнили 61 шап. От Главного управления заказов ВВС КА организацией передачи штурмовиков в боевые полки занимался военинженер 3-го ранга М.М. Мясоедов (23346).

15 января 1942 года вышел приказ НКАП за № 39сс во исполнение Решениея ГКО за № 1149 14 января 1942 года, которым все оборудование, рабочая сила, транспорт и материальные ценности завода № 30 были переданы с завода № 23 заводу № 30, который организовался в Москве, на площадях эвакуированного в Куйбышев завода № 1 НКАП.

Решением ГКО от 24 января 1942 года за № 1208сс и приказом НКАП от 26 января 1942 года за № 79сс завод 3 135 НКАП, эвакуированный из Харькова в Молотов был расформирован и часть оборудования с рабочей силой были переданы заводу № 23.

Решением ГКО от 6 марта 1942 года за № 1398сс и приказом НКАП от 9 марта 1942 года был расформирован завод № 458, эвакуированный из Ростова-на-Дону в Баку, часть оборудования и рабочей силы были переданы заводу № 23.

Решением ГКО от 14 марта 1942 года за № 1442сс и приказом НКАП от 16 марта 1942 года за № 210сс заводу было дано производственное задание по выпуску самолета ИЛ-4, который заводом выпускался до июля 1943 года.

Решением ГКО от 17 июля 1943 года за № 3754сс и приказом НКАП от 20 июля 1943 года за № 430сс заводу было установлено производственное задание по выпуску самолета ТУ-2, которое завод выполнял по вторую половину 1948 года.

Постановлением СМ № 1627-682сс от 17 мая 1948 года и приказа МАП № 331сс от 27 мая 1948 года заводу дано новое производственное задание по выпуску самолетов ТУ-14 со снятием с производства самолета ТУ-2.

Постановлением СМ № 1890-700сс от 14 мая 1949 года и приказом МАП № 374сс/ов от 19 мая 1949 года выпуск самолетов ТУ-14 прекращен в производстве на заводе № 23 и передан заводу № 39 в Иркутск со всем заделом и оснасткой.

Этим же постановлением и приказом МАП заводу установлено задание по выпуску самолетов ТУ-4, которое завод выполнял до 1 января 1953 года.

Постановлением СМ от 31 декабря 1952 года за № 5331-2090 и приказом МАП № 6сс от 3 января 1953 года производство самолетов ТУ-4 на заводе прекращено и установлено новое производственное задание по постановке на производство самолетов ИЛ-28, однако во второй половине 1953 года это производственное задание с завода было снято.

Постановлением СМ от 19 декабря 1953 года за № 3010-1310сс/ов и от 28 декабря 1953 года за № 393сс/ов заводу установлено производственное задание по выпуску малой серии самолета М-4 конструкции Мясищева, которое завод выполнял по первую половину 1956 года.

Согласно Постановления СМ за № 949-469/ов от 24 марта 1951 года и приказу МАП за № 249сс/ов от 26 марта 1951 года на заводе организовано ОКБ-23, для которого завод в 1952 году изготовил опытный образец самолета “М” конструкции Мясищева, а в 1953 году работал по изготовлению самолетов “М” и “ДМ”.

Количество выпущенных самолетов заводом № 23 за период с 1952 по 1958 гг.

| Тип изделий | Тип и количество двигателей установлен. на самолете | 1952 год | 1953 год | 1954 год | 1955 год | 1956 год | 1957 год | 1958 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ту-4 | 4АШ73МК | 52 | 1 |  |  |  |  |  |
| ИЛ-28 | 2АШ73МК |  | 2 |  |  |  |  |  |
| М | 4АМ3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| М-4 | 4А25 |  |  | 2 | 8 | 20 |  |  |
| 3М | 4А25 4АВД-7 |  |  |  |  | 15 | 26 | 13 |

Адрес: Москва Г-87, п/я 222

Директор – Осипов (1959)

Производственный профиль – металлическое самолетостроение (9754).

15 января 1942 вышел приказ НКАП № 39сс

О выпуске с 02.42 Ил-2 на 30-ом заводе (19706).

15 января 1942 нарком и его ближайшие помощники рассматривали положение дел с выпуском Ил—2 в Молотове (Перми). Выяснилось: работа шла недопустимо медленно. Тогда решили расформировать завод № 135, а имевшуюся оснастку, созданный задел и часть трудового коллектива перевести в Москву и включить в состав завода № 30. Практически сразу после выхода соответствующего приказа НКАП начали прибывать специалисты с куйбышевского завода № 18 и из ОКБ Ильюшина для налаживания выпуска в Москве Ил—2. Директором завода № 30 назначили А.А.Белянского, ранее ведавшего производством штурмовиков в Воронеже. На месте мастерских, где еще оставались ремонтируемые МиГи, начали возникать механические и заготовительные цеха (9984).

С 15 января по 23 февраля 1942 года летчик-испытатель НИИ ВВС КА майор А.К.Долгов выполнил на втором опытном экземпляре самолета Су-6 («82») программу заводских испытаний, 24 февраля самолет перелетел в НИИ ВВС КА (г. Свердловск) для проведения государственных испытаний (11845).

15 января 1942 г. Из объяснительной записки директора завода № 22 Ю. Н. Карпова к акту проверки выполнения заводом производственного графика за ноябрь и декабрь 1941 г. Наркоматом госконтроля СССР

[…][1] I. Эвакуация

В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны завод № 22 подлежал эвакуации из Москвы в порядке двух очередей. Фактически по состоянию на 13 октября, когда еще не была закончена эвакуация первой очереди, последовало распоряжение НКАП о проведении полной эвакуации завода в течение двух дней. Естественно, что в сложившихся условиях заранее составленный план эвакуации не мог быть выполнен.

В этом свете совершенно неправильной является ссылка в акте на якобы «близорукое руководство эвакуацией», допустившее отгрузку незавершенного производства водным сообщением.

В обстановке тех дней и в связи с неподачей железнодорожных вагонов в достаточном количестве, погрузка задела на баржи была правильной и она была произведена по приказу НКАП.

В указанном постановлении областные организации Татарской АССР обязывались подготовить для завода № 22 жилищный фонд для размещения прибывающих рабочих и служащих завода и их семей. Между тем, в этой части постановление выполнено не было. Прибывающие эшелоны с эвакуированным составом работающих завода выдвигали первоочередной вопрос о размещении людей. Приводимая ниже таблица показывает динамику прибытия людского состава из Москвы:

| Даты | Число прибывших | Даты | Число прибывших |
| --- | --- | --- | --- |
| на 1 ноября на 15 ноября на 1 декабря | 15390 25650 31268 | на 15 декабря на 1 января | 32766 32766 |

Так как эшелоны с эвакуированными прибывали неравномерно, создавалась чрезвычайно тяжелая обстановка, усугубляемая наступившими холодами. Независимо от этой большой и ответственной работы по размещению рабочих завода и членов их семей, руководство заводом одновременно включало прибывающих рабочих в производство завода № 124, организовало расстановку прибывающего командного состава и основные силы сосредоточило на разгрузке прибывающих эшелонов с оборудованием и материалами.

За весь период эвакуации прибыло 1831 вагон с материалами и оборудованием. Завод № 124, на который было вначале возложено производить разгрузку прибывающих эшелонов, не был в состоянии справиться с этой большой работой, так как не располагал транспортными средствами, имея в наличии лишь 2 трактора.

В первых числах ноября месяца разгрузка эшелонов была передана руководству заводом № 22. Эта разгрузка осуществлялась путем организации специальных бригад рабочих во главе с начальниками цехов. Почти весь командный состав завода также был оставлен на работе по разгрузке.

За весь период эвакуации было разгружено и завезено в цеха 2197 единиц оборудования, не считая материалов, задела, инструментов, приспособления и прочих материально-имущественных ценностей.

Вопросы обеспечения прибывших из Москвы рабочих и служащих и их семей жильем, хотя бы по самой минимальной норме, не разрешены полностью и до настоящего времени. Одновременно необходимо было обеспечить вопросы питания рабочих, так как существовавшая на заводе № 124 столовая не имела необходимой пропускной способности. Работы по эвакуации продолжались до декабря месяца и только с этого времени начальник 10-го Главного управления т. Тарасевич признал возможным считать, что эти работы в основном закончены. Между тем в акте вопросы эвакуации, большой объем связанных с нею работ и трудности восстановления завода совершенно опускаются. Эта область деятельности руководства заводом, всего командного состава и коллектива рабочих в акте не учитывается, а наоборот, допускается подход при оценке хода производства, который применим лишь по отношению к действующему предприятию.

II. Восстановление завода № 22 на новой территории

В акте совершенно неправильно указывается, что на 1 декабря 1941 г. завод смонтировал лишь 157 металлорежущих станков или 8 % от прибывшего парка оборудования. В действительности на 1 декабря было смонтировано 1416 единиц оборудования или 54 % от прибывшего к тому времени из Москвы, а сдано в эксплуатацию 1001 единиц оборудования или 38 % от прибывшего наличия.

Для того, чтобы не допустить демонтаж оборудования, принадлежащего заводу № 124 и установленного на территории, которая по планировке, утвержденной зам. наркома т. Дементьевым, отходила к заводу № 22, было принято решение об обмене оборудования и об установке значительной части станочного парка, прибывшего из Москвы, на новых производственных площадях завода № 124 и оставлении на месте большей части оборудования, принадлежащего заводу № 124. […]

III. Организация производства

На момент приезда завода № 22 завод № 124 имел у себя резко выраженную функциональную систему организации производства, которая была подчинена соответствующей функциональной технологии.

Вследствие этого завод № 124 имел централизованный цех слесарно-сварочный, цех штамповочный и цех заготовительный.

В противоположность этому организация завода № 22 в Москве была предметной, с соответствующе разработанной под эту организацию технологией на машину Пе-2.

Цеха завода № 22 были построены по замкнутому циклу, имея у себя мастерские, начиная от заготовительных и кончая общесборочными.

В силу такой организации цехов завода № 22, была сведена к возможному минимуму взаимосвязь цехов в части сдачи деталей одним цехом другому.

Таким образом, завод № 22 имел принципиально отличную систему организации производства и технологию от завода № 124, а так как завод № 22 вливался в завод № 124 в той части, которая была занята по производству машины Пе-2, он, следовательно, должен был принять технологию завода № 124 и в течение некоторого времени работать по этой технологии, хотя технология завода № 22 в своем большинстве имела преимущества по отношению к технологии завода № 124.

Принятием такого решения был обеспечен выпуск самолетов заводом № 22 на всем протяжении организации цехов завода № 22 под собственную технологию.

Переход на технологию завода № 22 вызвал необходимость полной реорганизации, а в некоторых случаях и полного упразднения отдельных цехов завода № 124. […]

Такая крупная реорганизация цехов сказывается на выпуске агрегатов и самой программы, тем более что ее приходится проводить в два этапа:

первый этап при наличии двух заводов;

второй этап при объединении обоих заводов, благодаря чему завод № 22 много потерял во времени на организацию производства. […]

По состоянию на 1 декабря 1941 г. завод № 22 после эвакуации в Казань не располагал необходимыми производственными мощностями и наличием незавершенного производства, соответствующими производственной программе на декабрь месяц в количестве 194 самолетов, не говоря уже о том, что в течение декабря месяца велась работа по организации производства в цехах с целью обеспечения комплектного выпуска на всех участках и во всех стадиях производства.

На январь месяц после слияния заводов № 22 и № 124 Государственный Комитет Обороны утвердил программу в количестве 109 самолетов с выпуском со 2-го по 13 января по три самолета в день. […]

IV. О производстве лыж

17 ноября 1941 г. на момент передачи заводом № 124 заводу № 22 деревообделочного цеха № 27 в нем числилось всего 112 человек рабочих, работающих по изготовлению лыж. По технологии, полученной от завода № 124, норма времени на изготовление цехом № 27 одного комплекта лыж составляет 500 часов. Считая выполнение норм равным 100 %, хотя фактически имелась недоработка, цех имел мощность и мог сдавать при 11-ти часовом рабочем дне не более 2,5 комплектов в день. Пополнение цеха № 27 рабочей силой началось только в декабре месяце из числа рабочих, прибывших в ноябре, и в настоящее время пропускная способность цеха достигает 4-5 машин в день.

Вторым фактором, тормозящим разворот производства лыж, является сушильная камера. Существующая котельная – установка малопроизводительна и неэкономична в части топлива, которым являются дрова. Подвоз дров к котельной цеха № 27 из-за отсутствия бензина в течение всего декабря месяца не производился, в силу чего сушильная камера работала с большими перебоями, ограниченное время, не обеспечивая сухим лесом в необходимом количестве производство лыж.

Если завод № 124 на момент передачи выпустил всего один комплект лыж, полностью законченных, то завод № 22 после приемки цеха на время с 17 ноября по 1 декабря наладил серийное производство и обеспечил ежедневный выпуск лыж.

Задержки в выпуске самолетов из-за отсутствия деревянной части лыж в течение декабря месяца не было. Что касается выпуска во второй половине ноября месяца самолетов с летним вариантом шасси, о чем отмечено в акте, то это обстоятельство объясняется неподготовленностью бывшего завода № 124 к производству лыж с 15 ноября, а завод № 22, принявший лыжный цех с 17 ноября, естественно не мог в течение двух-трех дней так развернуть производство, чтобы лыжи немедленно стали поступать на сборку. […]

Выпущенные во второй половине ноября месяца и в первых числах декабря месяца самолеты принимались старшим военпредом с разрешения ГУ ВВС КА без установки зимнего шасси и лыж под гарантию завода о переоборудовании этих самолетов в воинских частях. Установка лыж была начата немедленно силами ОЭР завода после выхода лыж из производства. […]

Испытания и эксплуатация самолета с зимним шасси выявила ряд конструктивных недочетов, которые потребовали внесения изменений в конструкцию, а именно – введение упоров (замка) и усиление деревянной части лыж, что, безусловно, отразилось на количествах выпуска.

В связи с переходом на усиленную конструкцию лыж завод вынужден переделать свой задел в количестве 83 комплектов и переделать все ранее выпущенные лыжи как поставленные, так и еще не поставленные на самолеты. […]

Директор завода № 22 Карпов

НА РТ. Ф. Р-2845. Оп. 3. Д. 163. Л. 44-57. Отпуск (15494).

15 января 1942 г. Из объяснительной записки директора завода № 22 Ю. Н. Карпова к акту проверки выполнения заводом производственного графика за ноябрь и декабрь 1941 г. Наркоматом госконтроля СССР

(опущены части текста по содержанию акта по проверке, монтажу оборудования, монтажно-строительным работам, о дефектах на самолетах №№ 918 и 1012 и подготовленности аэродрома завода к зиме)

[...]1 I. Эвакуация

В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны завод № 22 подлежал эвакуации из Москвы в порядке двух очередей. Фактически по состоянию на 13 октября, когда еще не была закончена эвакуация первой очереди, последовало распоряжение НКАП о проведении полной эвакуации завода в течение двух дней. Естественно, что в сложившихся условиях заранее составленный план эвакуации не мог быть выполнен.

В этом свете совершенно неправильной является ссылка в акте на якобы «близорукое руководство эвакуацией», допустившее отгрузку незавершенного производства водным сообщением.

В обстановке тех дней и в связи с неподачей железнодорожных вагонов в достаточном количестве, погрузка задела на баржи была правильной и она была произведена по приказу НКАП.

В указанном постановлении областные организации Татарской АССР обязывались подготовить для завода № 22 жилищный фонд для размещения прибывающих рабочих и служащих завода и их семей. Между тем, в этой части постановление выполнено не было. Прибывающие эшелоны с эвакуированным составом работающих завода выдвигали первоочередной вопрос о размещении людей. Приводимая ниже таблица показывает динамику прибытия людского состава из Москвы:

Даты	Число прибывших	Даты	Число прибывших

на 1 ноября	15390	на '15 декабря	32766

на 15 ноября	25650	на 1 января	32766

на 1 декабря	31268

Так как эшелоны с эвакуированными прибывали неравномерно, создавалась чрезвычайно тяжелая обстановка, усугубляемая наступившими холодами. Независимо от этой большой и ответственной работы по размещению рабочих завода и членов их семей, руководство заводом одновременно включало прибывающих рабочих в производство завода № 124, организовало расстановку прибывающего командного состава и основные силы сосредоточило на разгрузке прибывающих эшелонов с оборудованием и материалами.

За весь период эвакуации прибыло 1831 вагон с материалами и оборудованием. Завод № 124, на который было вначале возложено производить разгрузку прибывающих эшелонов, не был в состоянии справиться с этой большой работой, так как не располагал транспортными средствами, имея в наличии лишь 2 трактора.

В первых числах ноября месяца разгрузка эшелонов была передана руководству заводом № 22. Эта разгрузка осуществлялась путем организации специальных бригад рабочих во главе с начальниками цехов. Почти весь командный состав завода также был оставлен на работе по разгрузке.

За весь период эвакуации было разгружено и завезено в цеха 2197 единиц оборудования, не считая материалов, задела, инструментов, приспособления и прочих материально-имущественных ценностей.

Вопросы обеспечения прибывших из Москвы рабочих и служащих и их семей жильем, хотя бы по самой минимальной норме, не разрешены полностью и до настоящего времени. Одновременно необходимо было обеспечить вопросы питания рабочих, так как существовавшая на заводе № 124 столовая не имела необходимой пропускной способности. Работы по эвакуации продолжались до декабря месяца и только с этого времени начальник 10-го Главного управления т. Тарасевич признал возможным считать, что эти работы в основном закончены. Между тем в акте вопросы эвакуации, большой объем связанных с нею работ и трудности восстановления завода совершенно опускаются. Эта область деятельности руководства заводом, всего командного состава и коллектива рабочих в акте не учитывается, а наоборот, допускается подход при оценке хода производства, который применим лишь по отношению к действующему предприятию.

II. Восстановление завода № 22 на новой территории

В акте совершенно неправильно указывается, что на 1 декабря 1941 г. завод смонтировал лишь 157 металлорежущих станков или 8% от прибывшего парка оборудования. В действительности на 1 декабря было смонтировано 1416 единиц оборудования или 54% от прибывшего к тому времени из Москвы, а сдано в эксплуатацию 1001 единиц оборудования или 38% от прибывшего наличия.

Для того, чтобы не допустить демонтаж оборудования, принадлежащего заводу № 124 и установленного на территории, которая по планировке, утвержденной зам. наркома т. Дементьевым, отходила к заводу № 22, было принято решение об обмене оборудования и об установке значительной части станочного парка, прибывшего из Москвы, на новых производственных площадях завода № 124 и оставлении на месте большей части оборудования, принадлежащего заводу № 124. [...]

III. Организация производства

На момент приезда завода № 22 завод № 124 имел у себя резко выраженную функциональную систему организации производства, которая была подчинена соответствующей функциональной технологии.

Вследствие этого завод № 124 имел централизованный цех слесарно-сварочный, цех штамповочный и цех заготовительный.

В противоположность этому организация завода № 22 в Москве была предметной, с соответствующе разработанной под эту организацию технологией на машину Пе-2.

Цеха завода № 22 были построены по замкнутому циклу, имея у себя мастерские, начиная от заготовительных и кончая общесборочными.

В силу такой организации цехов завода № 22, была сведена к возможному минимуму взаимосвязь цехов в части сдачи деталей одним цехом другому.

Таким образом, завод № 22 имел принципиально отличную систему организации производства и технологию от завода № 124, а так как завод № 22 вливался в завод № 124 в той части, которая была занята по производству машины Пе-2, он, следовательно, должен был принять технологию завода № 124 и в течение некоторого времени работать по этой технологии, хотя технология завода № 22 в своем большинстве имела преимущества по отношению к технологии завода № 124.

Принятием такого решения был обеспечен выпуск самолетов заводом № 22 на всем протяжении организации цехов завода № 22 под собственную технологию.

Переход на технологию завода № 22 вызвал необходимость полной реорганизации, а в некоторых случаях и полного упразднения отдельных цехов завода № 124. [...]

Такая крупная реорганизация цехов сказывается на выпуске агрегатов и самой программы, тем более что ее приходится проводить в два этапа:

первый этап при наличии двух заводов;

второй этап при объединении обоих заводов, благодаря чему завод № 22 много потерял во времени на организацию производства.

[...]

По состоянию на 1 декабря 1941 г. завод № 22 после эвакуации в Казань не располагал необходимыми производственными мощностями и наличием незавершенного производства, соответствующими производственной программе на декабрь месяц в количестве 194 самолетов, не говоря уже о том, что в течение декабря месяца велась работа по организации производства в цехах с целью обеспечения комплектного выпуска на всех участках и во всех стадиях производства.

На январь месяц после слияния заводов № 22 и № 124 Государственный Комитет Обороны утвердил программу в количестве 109 самолетов с выпуском со 2-го по 13 января по три самолета в день. [...]

IV. О производстве лыж

17 ноября 1941 г. на момент передачи заводом № 124 заводу № 22 деревообделочного цеха № 27 в нем числилось всего 112 человек рабочих, работающих по изготовлению лыж. По технологии, полученной от завода № 124, норма времени на изготовление цехом № 27 одного комплекта лыж составляет 500 часов. Считая выполнение норм равным 100 %, хотя фактически имелась недоработка, цех имел мощность и мог сдавать при 11-ти часовом рабочем дне не более 2,5 комплектов в день.

Пополнение цеха № 27 рабочей силой началось только в декабре месяце из числа рабочих, прибывших в ноябре, и в настоящее время пропускная способность цеха достигает 4-5 машин в день.

Вторым фактором, тормозящим разворот производства лыж, является сушильная камера. Существующая котельная — установка малопроизводительна и неэкономична в части топлива, которым являются дрова. Подвоз дров к котельной цеха № 27 из-за отсутствия бензина в течение всего декабря месяца не производился, в силу чего сушильная камера работала с большими перебоями, ограниченное время, не обеспечивая сухим лесом в необходимом количестве производство лыж.

Если завод № 124 на момент передачи выпустил всего один комплект лыж, полностью законченных, то завод № 22 после приемки цеха на время с 17 ноября по 1 декабря наладил серийное производство и обеспечил ежедневный выпуск лыж.

Задержки в выпуске самолетов из-за отсутствия деревянной части лыж в течение декабря месяца не было. Что касается выпуска во второй половине ноября месяца самолетов с летним вариантом шасси, о чем отмечено в акте, то это обстоятельство объясняется неподготовленностью бывшего завода № 124 к производству лыж с 15 ноября, а завод № 22, принявший лыжный цех с 17 ноября, естественно не мог в течение двух-трех дней так развернуть производство, чтобы лыжи немедленно стали поступать на сборку. [...]

Выпущенные во второй половине ноября месяца и в первых числах декабря месяца самолеты принимались старшим военпредом с разрешения ГУ ВВС КА без установки зимнего шасси и лыж под гарантию завода о переоборудовании этих самолетов в воинских частях. Установка лыж была начата немедленно силами ОЭР завода после выхода лыж из производства. [...]

Испытания и эксплуатация самолета с зимним шасси выявила ряд конструктивных недочетов, которые потребовали внесения изменений в конструкцию, а именно — введение упоров (замка) и усиление деревянной части лыж, что, безусловно, отразилось на количествах выпуска.

В связи с переходом на усиленную конструкцию лыж завод вынужден переделать свой задел в количестве 83 комплектов и переделать все ранее выпущенные лыжи как поставленные, так и еще не поставленные на самолеты. [...]

Директор завода № 22 Карпов

НА РТ Ф. Р-2845. Оп. 3. Д. 163 Л. 44-57. Отпуск (23657).

15 января 1942 Нач. УВВС НКВМФ г-л Жаворонкова работ в письме в НКАП перечислил задачи в области морского самолетостроения (1648,67).

С 15 января 1942 года на основании Постановления Совета Народных Комиссаров (СНК) СССР от 5 января 1942 года и приказа по Главному управлению Северного морского пути от 13 января 1942 года за № Р-4 завод им. Побежимова передается заводу № 477 НКАП по балансу на 1 января 1942 года со всеми активами и пассивом. Руководство всеми производственными процессами и распоряжение всеми без исключения имущественно-материальными ценностями и денежными средствами переходит полностью к руководству завода № 477 НКАП.

Передав ремонт самолетов полярной авиации ЦАРБе, завод № 477 продолжал выполнять задания по изготовлению деталей и узлов для самолетов СБ ( крылья, стабилизаторы, рули высоты, рули поворота, элероны, щитки и др.), а также деталей снаряда М-13.

16 января 1942. Из дневника журналиста Н. К. Вержбицкого: "Хлебная норма для рабочих снижена до 600 г. для служащих- до 500 г. Дети и иждивенцы получают по 400 г. Женщины в очередях не делают из этого темы для разговоров. Приняли спокойно" (18696).

15(6) января 1942 г. По приказу НКАП № 13с от с 03.1942 г. корпус № 6 (сборочный цех лыж) завода № 45 НКАП (г. Москва ул. Ольховская, 14), а также площадка со всеми сооружениями эвакуированного завода № 161 НКАП переданы 1-му Гос. заводу САМ под производство ППШ.

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в число стратегических предприятий.

Директор (1948 г.)- М.А. Лесечко. Гендиректор (2004 г.)- М. Шурыгин.

Член совета директоров (2004 г.)- Н. Агафонова, А. Королев.

Производство: пистолет-пулемет ППШ-41 (ВОВ); полуавтоматическое устройство ввода данных (ПУВД) для ЭВМ (1950-е);77 ЭВМ БЭСМ-6 (1968-); суперЭВМ «Эльбрус-3-1» (1990-е)- 4, ВК «Эльбрус-90микро» для МО (2000-е, совместно с ЗАО МЦСТ); пишущие машинки «Москва».

Первый Государственный завод счетно-аналитических машин (САМ) НКМВ, Московский завод САМ им. В.Д. Калмыкова НКМВ, ОАО «Московский завод САМ им. В.Д. Калмыкова»

г. Москва

СКБ-245 при Московском заводе САМ, СКБ-245 МРТП, ММиП, ОКБ-245 ММиП, СКБ-245 МПиСА, ГСКБ-245 МПиСА, СКБ-245 Госплана, НИЭМ (НИИ электронных математических машин) ГКРЭ

г. Москва

СКБ-245 при Московском заводе САМ создано в соответствии с постановлением СМ СССР № 4663-1829 от 17.12.1948 г. для разработки и внедрение в производство вычислительной техники для систем управления МО.

Была создана лаборатория № 01 (заведующий- Б.И. Рамеев).

В 1951(2)г. отдел электромоделирования НИИ-885 во главе с В.Б. Ушаковым переведен в СКБ-245. На его базе образован отдел № 2 (работали (1952 г.)- Г.М. Петров, А.И. Скачкова, А.М. Барышников). В 02.1957 г. отдел аналоговой техники во главе с В.Б. Ушаковым переведен в НИИ «Счетмаш».

9.02.1953 г. на Пензенском заводе САМ создан Пензенский филиал СКБ.

В 1956 г. организован филиал в Северодонецке для создания вычислительной техники для Лисичанского химкомбината.

В 1953 г. началось создание метеорологической ЭВМ «Погода». В 1955 г. созданы ЭВМ для МО М-46, М-56.

В соответствии с постановлением СМ СССР № 602-369 от 24.03.1955 г. начались работы по созданию управляющей машины наведения (УМН) М-111 для системы «Даль» (Ю.Я. Базилевский). Прекращены в 1962 г.

В 1950 г. СКБ-245 находится в ведении ММиП, в 1956 г. в ведении МПиСА, в 1957 г.- ГСКБ-245 МПиСА, далее (1957-58 г.) СКБ-245 Госплана. По приказу ГКРЭ № 314 от 16.10.1958 г. на базе СКБ-245 создан НИЭМ.

Решением ВПК № 246 от 16.10.1963 г. НИЭМ определен головным предприятием страны по разработке бортовых ЭВМ и комплексов. Крутовских возглавил Совет гл. конструкторов по БЭВМ.

В 1964 г. начаты работы по проектированию и производству бортовых ЭВМ «Аргон».

14.11.1968 г. С.А. Крутовских назначен директором НИЦЭВТ и ген. Конструктором ЭВМ «Ряд», а по приказу МРП № 709 от 9.12.1968 г. НИЭМ влит в состав НИЦЭВТ.

Руководитель (1948 г.-)- М.А. Лесечко, В.Б. Ушаков. Директор (10.1958 г.-)- В.В. Александров, (1960-68 г.)- С.А. Крутовских.

Зам. Руководителя по научной работе (1948 г.-)- В.В. Александров, (10.1958 г.-)- Ю.Я. Базилевский. Научный руководитель (1960 г.-)- С.А. Крутовских.

Гл. конструкторы: (01.1950 г.-)- Ю.Я. Базилевский («Стрела», М-110), (1964 г.)- С.А. Крутовских («Аргон»), (1971 г.-)- А.М. Ларионов («Аргон»), (1977 г.-)- В.В. Пржиялковский («Аргон»).

Начальники отделов: № 2 аналоговой техники (1951(2)-05.1957 г.)- В.Б. Ушаков; № 3 цифровых машин (01.1950 г.-)- Ю.Я. Базилевский; (1957 г.)- Э.А. Глузберг.

Работали: (1953 г.)- Д.А. Жучков, В.И. Мухин, Б.И. Рамеев, Э.И. Сакаев, В.Д. Точилов, Н.В. Трубников; (-1953-55 г.-)- Л.И. Иноземцева, Е.Н. Клоков; (-1953-58 г.-)- А.П. Цыганкин; (-1953-62 г.-)- А.М. Литвинов; (-1953-64 г.-)- Н.Г. Маслов; (-1953-66 г.-)- В.П. Антонов; (-1953-68 г.-)- Г.М. Прокудаев; (1955 г.)- М.Г. Гордюк, А.П. Дудушкин, С.Н. Смелов, А.А. Шульгин; (-1955-60 г.-)- А.И. Лазарев; (1958 г.)- В.М. Анпилов, А.П. Милюков; (-1958-61 г.-)- А.А. Тимофеев, Ю.Ф. Щербаков; (1960 г.)- А.П. Рудаченко, (-1961-62 г.-)- С.П. Красников, А.М. Ларионов; (-1962-68 г.-)- Н.Н. Соловьев; (1964 г.)- В.С. Барашко, Э.И. Клямко, А.И. Савина, С.П. Соловьев; (1966 г.)- В. Гуров, Н. Егорычева, Г.Г. Зоткин, В.С. Клепинин; (1968 г.)- В.М. Анилов, Л.И. Бочкарев, Б.П. Выровщиков, Ю.С. Горшенин, В.А. Гринкевич, А.Т. Еремин, В.Н. Картавец.

Создано: моделирующие установки МПТ-9 (1952), МПТ-11 (1953); ЭВМ: «Стрела» (1953), М-46, М-56 (1955), «Волга» (1958), М-205 для обработки РЛ-информации (1960), М-180 (1961), М-206, М-236 «Радон» для МО (1964), М-220 (1966); управляющая машина наведения (УМН): М-110 для "Ураган-5" (конец 1950-х), М-111 (1961) для «Даль»; полуавтоматические устройства ввода данных (ПУВД) для ЭВМ (1950-е); комплекс обработки РЛ-данных и наведения ракет 5Э61 (1962); БЭВМ «Аргон-11С» для КА «Зонд-5», «Аргон-12С» для станции «Алмаз» (1968).82

Пензенский филиал СКБ-245, НИИУВМ (управляющих вычислительных машин), Пензенский НИИ математических машин (ПНИИММ), НПО «Рубин», ГНПП «Рубин»

г. Пенза

9.02.1953 г. на Пензенском заводе САМ создан Пензенский филиал СКБ. 6.10.1958 г. на базе филиала создан самостоятельный НИИУВМ. 24.03.1966 г. НИИУВМ переименован в ПНИИММ. 3.10.1983 г. на базе ПНИИММ создано НПО «Рубин», далее- ФГУП «НПП «Рубин».

В 1955 г. в филиале началось создание ламповых цифровых вычислительных машин. Сюда передана опытная ЭВМ М-53 «Урал».

Начальник (02.1953-08.1956 г.)- Н.А. Разумов, (08.1956 г.-)- В.А. Шумов. Директор (10.1958-66 г.-)- В.А. Шумов, В.И. Бурков, В.А. Никишин.

Зам. начальника (06.1955 г.-)- Б.И. Рамеев.

Гл. инженер (10.1958-66 г.-)- Б.И. Рамеев, А.Н. Невский.

Гл. конструкторы (1957 г.)- Ю.Н. Беликов («Кристалл»), (1957 г.)- В.В. Пржиялковский («Гранит»).

Начальники отделов (1955 г.)- Ю.Н. Беликов, (1955 г.)- В.С. Макковеев.

Работали: (1957 г.)- Е.Н. Клоков, А.А. Лазарев, В.Т. Мошенский, А.М. Полячкин, Е.Г. Семенова, С.Н. Телков; (-1957-62 г.-)- В.И. Мухин; (-1957-74 г.-)- А.Г. Калмыков, А.Н. Невский; (-1957-78 г.-)- В.С. Антонов; (-1960-74 г.-)- Г.С. Смирнов; (-1960-77 г.-)- А.С. Горшков; (-1962-73 г.-)- Э.С. Козлов, Н.С. Николаев; (-1965-74 г.-)- В.И. Бурков; (1967 г.)- В.Н. Пункевич, В.С. Тюньков, А.С. Шафоростов; (-1967-73 г.-)- О.С. Львов, В.А. Мирошкин, А.К. Наумова, Н.И. Соболев; (1972 г.)- Н.Ф. Атапин, Н.Н. Виноградов, Е.Н. Павлов, М.В. Соков, И.В. Урнев, С.Н. Шурепов; (1973 г.)- В.И. Богонин, З.А. Голенкова, В.М. Любченко, Д.И. Стариков; (1977 г.)- Л.Н. Богословский, Н.М. Конопля, В.С. Мандров, Е.Ф. Науман, Ю.А. Якунин.

Создано: ЭВМ «Кристалл» для ФХИ (1957), «Гранит» для МО (1957), «Урал-25» (1969); сеточный электроинтегратор ЭИ-С (1957); вычислительные комплексы (ВК): М-17, М-27 для МО (1960), «Сатурн» для ВНИИнефть (1967), «Сатурн-1М» (1971), «Галета» для обработки космических фотоснимков (1977), «Аналит» (1984); информационно-вычислительная система «Банк» для Госбанка Москвы и области (1972); АЦВК «Сатурн-2» для ВНИИ Геологии (1973).

Производство: ЭВМ: «Урал-1» (1957-), «Урал-2» (1960-), «Урал-3» (1961-), «Урал-4» (1962-), «Урал-11» (1965), «Урал-16»- 1, «Урал-14» (1974-); универсальная сеточная электромодель УСМ-1 (1962-).

НПО «Рубин», ГНПП «Рубин», ФГУП «НПП «Рубин»

г. Пенза

НПО «Рубин» создано 3.10.1983 г. на базе ПНИИММ, 12.12.1991 г. НПО преобразовано в Государственное научно-производственное предприятие (ГНПП) «Рубин». В 2004 г.- ФГУП «НПП «Рубин».

Гендиректор (1983 г.-)- В.А. Никишин, (1987-91 г.-)- И.В. Урнев.

Северодонецкий филиал СКБ-245

г. Северодонецк

В 1956 г. организован филиал СКБ-245 в Северодонецке для создания вычислительной техники для Лисичанского химкомбината.

Директор (1956 г.-)- В.Ю. Толкачев, А.А. Новохатний.

Научный руководитель- В.В. Резанов.

Создано: машина первичной обработки информации МППИ-1 (1962) (10776).

15 января 1942 г. по приказу НКАП № 39с и № 154с от 27.02.1942 г. в состав завода № 169 НКАП включена площадка завода № 45 НКАП (ул. Ольховская, 14; бывшие мастерские МАВИАТ) со всем оборудованием и кадрами в качестве механических цехов.

По приказу № 627с от 13.08.1942 г. завод был разделен: деревообрабатывающие цеха (бывшая мебельная фабрика) переданы в качестве филиала заводу № 30 для изготовления деревянных частей самолетов и переведены из 6ГУ в ЮГУ; механические цеха оставлены в 6ГУ (планировалось передать их заводу № 482 НКАП).

Директор (12.1941 г.-)- А.А. Ткаченко (11982).

15 января 1942 г. Приказом НКАП № 43с ОКБ Н. Г. Никифорова переведено со всем имуществом и документацией с завода № 467 НКАП на завод № 27. Никифоров назначен начальником СКВ завода по втулкам авиавинтов.

По приказу № 273сс от 12.04.1942 г. часть конструкторского состава завода № 467 НКАП во главе с гл. конструктором С.Ш. Бас-Дубовым и  Г.М. Заславским переведена на завод № 27 и организован единый ОКО с опытным цехом для проведения работ по опытным винтам и ремонту. Передана вся документация по винту ВИШ-105П. С -03.1946 г. (и на 05.1948 г.) при заводе действовали КБ: ОКБ-1 (гл. конструктор-  Г.М. Заславский) и ОКБ-2 (гл. конструктор- С.Ш. Бас-Дубов, винты для ТВД).

ОКБ-27 действовало сначала в 8ГУ, затем в 7ГУ. В 08.1957 г.- в ведении 1ГУ МАП.

Работы по автомату компенсации отдачи АКО-1. Участвовало в работе по СУ КР П-35 (1959 г.) (11982).

15 января 1942 г. Приказом НКАП № 43с ОКБ Никифорова переведено со всем имуществом и документацией с завода № 467 (ГС Завод № 467 НКАП, МАП, п/я 1, Машиностроительный завод им. С.И. Кадышева, Павловский механический завод им. С.И. Кадышева, Павловский машиностроительный завод (ПМЗ) «Восход», АООТ, ОАО «ПМЗ «Восход» /606100  г. Павлово Нижегородской обл., ул. Коммунистическая, 78 тел. 51-745/ /Московское представительство: Волоколамское ш., 73 тел. 490-63-89/) на завод № 27 НКАП. 29 июля 1941 г. на завод № 467 НКАП эвакуировано небольшое (7 чел., ведущий конструктор Л.С. Аринукин, инженеры И.И. Румянцев, Н. Г. Петров и др.) ОКБ-3 гл. конструктора Н. Г. Никифорова при заводе № 28 НКАП, Н. Г. Никифоров назначен гл. конструктором ОКБ завода № 467. Работы по доводке автоматических винтов с регулятором постоянных оборотов, подготовка производства. В условиях войны для ОКБ фактически не было места для работы, т.к. завод был загружен производством.  (11982).

15(6) января 1942г. по приказу № 13с с 03.1942г. корпус № 6 (сборочный цех лыж) завода № 45 НКАП (г. Москва ул. Ольховская, 14), а также площадка со всеми сооружениями эвакуированного завода № 161 НКАП переданы 1-му Гос. заводу САМ (Завод № 828 НКМВ, Завод «Бюро точной механики», 1-й Государственный завод счетно-аналитических машин (САМ) НКМВ, Ордена Отечественной Войны 1-й степени Московский завод счетных и пишущих машин (СПМ, «Счетпишмаш») ММиП, Московский завод САМ им. В.Д. Калмыкова ММиП, ОАО «Московский завод САМ им. В.Д. Калмыкова» /г. Москва, 5 ул. Н. Красносельская, 33-35 «Табулятор» (1948г.)/ /105066 (107066) г. Москва ул. Н. Красносельская, 35 тел. 264-38-83/) под производство ППШ. В соответствии с пост. ГКО № 1448 от 15.03.1942г. из артели «Автоштамп» на завод САМ НКМВ передано производство дисковых магазинов к ППШ.

В 06.1942г. завод - в ведении Главполиграфмаша НКМВ. В соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. и приказом НКМВ № 250с от 7.07.1942г. завод САМ НКМВ переименован в завод № 828 в ведении ЗГУ (Завод № 828 НКМВ, Завод «Бюро точной механики», 1-й Государственный завод счетно-аналитических машин (САМ) НКМВ, Ордена Отечественной Войны 1-й степени Московский завод счетных и пишущих машин (СПМ, «Счетпишмаш») ММиП, Московский завод САМ им. В.Д. Калмыкова ММиП, ОАО «Московский завод САМ им. В.Д. Калмыкова» /г. Москва, 5 ул. Н. Красносельская, 33-35 «Табулятор» (1948г.)/ /105066 (107066) г. Москва ул. Н. Красносельская, 35 тел. 264-38-83/).129

В соответствии с пост. ГКО № 1963сс от 4.07.1942г. и приказом НКМВ № 238сс от 7.07.1942г. заводу определен план на 3-й квартал по выпуску ППЩ- 50 тыс. шт., магазинов к ППШ- 60 тыс. шт.

В 1947-48г. завод «Счетпишмаш» - в ведении Главполиграфмаша ММиП. В начале 1950-х г. - в ведении ММиП. В 1963г. получило название Московский завод САМ, в 1974г. присвоено имя В.Д. Калмыкова.

В составе предприятия (1947г.) цехи: основные: арифмометров № 2, пишущих машин № 3, гальванический № 4, прессовый № 5, автоматно-револьверный № 6, табуляторный № 7, термический № 8, лакопокрытий № 15, заготовительный № 16; вспомогательные: инструментальный №11, ремонтно-механический № 12, строительный № 13, электроцех № 14, котельная № 20.

В соответствии с пост. СМ СССР № 4663-1829 от 17.12.1948г. при 1-м Государственном заводе САМ создано СКБ-245.

После войны возобновлен выпуск счетно-перфорационной техники. В 1952г. начата организация производства ЭВМ. Принимал участие в создании ЭВМ «Стрела» (вместе с НИИ «Счетмаш» и СКБ-245). В 1972г. выпущен головной экземпляр ЭВМ ЕС-1050. С 1975г. начат выпуск многопроцессорных вычислительных комплексов (МВК) серии «Эльбрус».

В 1994г. проведено техническое переоснащение завода при участии немецкой фирмы "SiemensNixdorf". Созданы новые участки входного контроля, монтажа печатных плат, изготовления сетчатых рам и шаблонов для трафаретной печати, производства шкафов, кабелей, покрытия порошковыми полимерными материалами.101

В 1994г. завод преобразован в ОАО. По решению правительства № 22-р от 9.01.2004г. вошло в число стратегических предприятий. В 2007г. планировалось вхождение предприятия в холдинг «Электронные системы» ОПК «Оборонпром».

Количество оборудования: (1939г.)- 772 ед., (1946г.)- 1205 ед., (1947г.)- 1364 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 3,61 га; застройки (1947г.)- 36134 м2; производственная (1939г.)- 5654 м2, (1946-47г.)-9614 м2.

Численность персонала: (1939г.)- 1341 чел., (1946г.)- 1922 чел., (1947г.)- 1939 чел.

Руководитель (1923г.-)- В.А. Томский. Директор (06-07.1942г.)- Незимов, (1948г.)- М.А. Лесечко. Гендиректор (2000г.)- В.Н. Воронов, (2004г.)- М. Шурыгин.

Гл. инженер (1948г.)- Карелин.129

Производство: арифмометры «Союз» (1926-), «Феликс» (1939-); десятиклавишная счетная машина ДСМ (1933-), табуляторы Т-1 (1933-47-), -2, -4 (1947), Т-5М; арифмометр «Феликс», счетно-печатающая машина ДСМ (1947); часовые станки С-38, -49, -51, -62, -67, -79, -97, -99 (1947); перфораторы, контрольники, сортировки; пистолет-пулеметы ППП1-41 (1941-42-), ППС (1943-)- всего более 1 млн.; детали для тракторов и с/х машин (ВОВ); полуавтоматическое устройство ввода данных (ПУВД) для ЭВМ (1950-е);77 ЭВМ: аналоговые «Стрела» (1950-е)- 7, М-20 (1957-61), «Урал-14» (1964-), БЭСМ-6 (1967-83); ВК АС-6, МВК «Эльбрус-1» (1975-), суперЭВМ «Эльбрус-3-1» (1990-е)- 4, «Эльбрус-90микро» для МО (2000-е, совместно с ЗАО МЦСТ); накопители на сменных магнитных дисках (НСМД), пакеты магнитных дисков (ПМД) (1972-85-); специальная вычислительная система СВС-1 (1980-); модульный конвейрный процессор МКГ1 (1989-); пишущие машинки «Москва» (1947); «Лель РЦ» (11982).

15 января 1942 УВВС поручило НИИ ВВС отправить группу испытателей в 6 зап. аб для оказания помощи в освоении первой партии из 20 Аэрокобр (1204,212).

15 января 1942 на совещании завода 293, НИИ-3 и НИИ ВВС НИИ-3 предложил провести приемо-сдаточные испытания РД, но решили не проводить (2928,9).

15 января 1942 г. согласно постановлению ГКО № 1152сс наркомату боеприпасов было разрешено «отобрать на эвакобазах оборудование, необходимое для восстановления производства снарядов М-13» на заводе № 70 (12291).

15 января 1942 г разбился Ар-2 (№17-519) принадлежавший транспортной группе завода №22. На маршруте самолёт попал в туман, потерял ориентировку и столкнулся с землей. Погибли заводской лётчик-испытатель Г.П. Шустваль, штурман И.С. Егоров, моторист А.П. Гусев, агент ОСПК Н.Я. Сергеев и получил тяжелые ранения бортмеханик М.М. Карандеев (6394).

Другие оборонные отрасли:

15 января 1942 года вышел приказ № 12с НКБ

Филиал завода № 11 НКБ переименовать в завод № 11 НКБ.

Филиал завода № 512 НКБ переименовать в завод № 512 НКБ (5800, 9).

15 января 1942 года была подготовлена справка:

Врид директора завода № 367 – Байер (9209)

15 января 1942 года были утверждены:

Уставы заводов №№ 297, 353 им. Дзержинского, 542 (9276).

К 15 января 1942 г. расход времени на производство одного танка КВ снизился с 11 647 часов (1 октября) до 9 007 часов. При этом 1 мая 1941 г. трудоемкость изготовления танка КВ на ЧТЗ оценивалась в 23 453 часа. Главным образом изменилась технология производства бронекорпусов. Большинство соединений бронелистов перевели с заклепок и гужонов на сварку, в целях экономии времени и станочного парка отказались от строжки кромок броневых листов после их раскроя газовой резкой. С начала 1942 г. на части бронекорпусов верхний гнутый кормовой лист стали изготавливать прямым, а крышку моторного отделения — без выштамповки. В целях экономии дорогостоящего проката в декабре 1941 г. на заводе № 200 были освоены в производстве литые башни. В январе 1942 г. отливать башни начал УЗТМ. Конечно, литые башни имели худшую снарядную стойкость по сравнению со сварными. Для компенсации этого их приходилось изготавливать с более толстыми стенками (до 110 мм против 75-мм толщине стенок сварной башни), но их изготовление требовало на порядок меньшую трудоемкость в производстве, и потому литье процветало. Во-первых, на всех было выделено помещение около 28 кв. м, причем главный конструктор с заместителем делили на двоих крохотную комнатку менее 10 кв. м, в которой к тому же в ящиках хранился архив КБ, вывезенный из Харькова. Не хватало элементарного оборудования — на все КБ к началу 1942 г. приходилось всего 8 кульманов. В дефиците числились линейки, циркули, тушь, чертежная бумага. Лишь с калькой положение было более или менее сносным - в ход были пущены старые запасы Урал-вагонзавода (10782).

К 15 января 1942 года по итогам рассмотрения проектов модернизации завод №92 получил задачу изготовить опытный образец ЗИС-19, а уже к 1 февраля ожидался выход танка с новой пушкой на испытания. В период с 20 декабря 1941 года по 13 января 1942 года были разработаны рабочие чертежи системы. С 12 по 19 января завод №92 изготовил опытный образец пушки. 14 января на ГАЗ были отправлены чертежи ЗИС-19, ведомость ЗИП и основные характеристики. 27 числа на завод №92 прибыла башня с установленной в неё системой (пушку установили в башню к 19 января).

Установка ЗИС-19 в серийной башне Т-60, как и требовало задание, была выполнена с минимальными изменениями башенной конструкции. По сравнению с проектом завода №92 по перевооружению Т-60 на 45-мм танковую пушку изменения оказались минимальными, лишь сиденье командира башни сместили влево, аналогично проекту ГАЗ. Артиллерийская система вместе с люлькой устанавливалась на модифицированной маске серийного производства. Благодаря компактному механизму отката, размещённому сверху, ЗИС-19 по сравнению с ТНШ занимала не очень много места. Прицел на танке был оставлен штатный (ТМФП), как и установка пулемёта. Для спаренной установки ЗИС-19 и ДТ была разработана новая бронировка сварной конструкции, которая крепилась к маске на болтах (17468).

15 января 1942

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 9 лист 99

14.1. № 394

Секретно.

ПРИКАЗ

ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР

№ 24с

г. Челябинск

"15" января 1942 г.

В целях использования опыта работы, проведенной в 1941 г. по упрощению конструкции и технологии, как по бронекорпусам, так и по узлам танков, и передачи этого опыта другим заводам, а также дальнейшей систематизации всего материала по внесенным изменениям, доведенных до серийных объектов, – ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам заводов СТЗ – тов. ЗАДОРОЖНОМУ, № 112 – тов. МИХАЛЕВУ и № 183 – тов. МАКСАРЕВУ представить в НКТП во II-й отдел к 1.II-1942 г. отчетный материал по изменениям, внесенным в 1941 году в конструкцию узлов и технологию выпускаемого танка Т-34, с приложением к отчету измененных чертежей и технических условий. Указанный материал для обмена опытом между заводами выслать друг другу и кроме того заводу № 264 выслать материал, относящийся к изменениям, внесенным в 1941 г. только по бронекорпусам.

2. Директорам заводов: № 176 – тов. ФЕДОТОВУ и № 178 – тов. СКИБА представить к 1.II-1942 г. II-му отделу НКТП отчетный материал по изменениям, внесенным в 1941 г. по бронекорпусам танка Т-60 с приложением чертежей и технических условий и выслать к 1.II-1942 г. указанный материал заводам: № 264, № 37 и № 38, а директору завода № 264 тов. ЩЕРБИНА представить к 1.II-1942 г. II-му отделу НКТП такой же материал по корпусам Т-34 и выслать его к 1.II-1942 г. заводам № 112 и № 183.

3. Гл. инженеру Кировского завода тов. МАХОНИНУ и главному инженеру УЗТМ тов. УМНЯГИНУ представить к 1.II-1942 г. во 2-й отдел НКТП отчетный материал по изменениям, внесенным в 1941 году по бронекорпусам, в конструкцию узлов и технологию производства танка "КВ", с приложением чертежей и технических условий.

4. В дальнейшем всем директорам заводов, выполняющих работу по танкам, по окончании каждого квартала не позднее 15.IV, 15.VII, 15.X и 15.I представлять 2-му отделу НКТП отчеты по внесенным изменениям в конструкцию и технологию выпускаемых машин и отдельных узлов, с приложением чертежей и технических условий.

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на Зам. начальника 2-го отдела НКТП тов. ГИНЗБУРГ.

ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

подпись (КОТИН)

Отп. 1 экз.

Исп. Хрыков (18233).

15 января 1942

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 9 лист 103

ск. 15.1.42 г. 450

Секретно.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

№ 26с

г. Челябинск

"15" января 1942 г.

1. Директору з-да № 174 т. КАЦНЕЛЬСОНУ – работы по зенитной установке в Т-50, проводимые гр. т. САВИНА – прекратить.

Конструкторов гр. т. САВИНА немедленно перевести на з-д 183 для осуществления этой работы на танке Т-34. Все имеющиеся материалы и техническую документацию без промедления передать на з-д 183.

2. Директору з-да 183 т. МАКСАРЕВУ зачислить конструкторов группы т. САВИНА в штат завода и обеспечить выполнение работ гр. т. САВИНА по зенитной установке в башне танка Т-34 в следующие сроки:

Проект и рабочие чертежи изготовить к 15.III-42 г.

Изготовление опытного образца к 1.V-42 г.

и испытание к 1.VI-42 г.

3. Зам. Нач-ка Технического Отдела НКТП т. ГИНЗБУРГУ передать заводу 183 имеющиеся в НКТП материалы по работе гр. т. САВИНА.

ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

подпись (Котин)

Отп. 1 экз. (18234).

15 января 1942 года за подписью заместителя наркома танковой промышленности Ж. Котина директору завода № 174 Кацнельсону предписывалось:

«Работы по зенитной установке в Т-50, проводимые группой т. Савина - прекратить. Конструкторов группы т. Савина немедленно перевести на завод № 183 для осуществления этой работы на Т-34».

Это было связано с решением о прекращении производства танков Т-50, принятым постановлением ГКО от 6 января 1942 года.

Однако ГАБТУ КА было заинтересовано в изготовлении зенитной башни на Т-50, о чем 23 января Ж. Котина уведомил начальник БТУ ГАБТУ КА Б. Коробков:

«В целях проверки конструкции и определения возможности установки 37-мм зенитной пушки на танке, считаю желательным закончить в кратчайший срок изготовление танковой установки на Т-50 по проекту тов. Савина на заводе № 174.

В зависимости от результатов испытаний будет решен вопрос о целесообразности разработки аналогичной конструкции и для других танков.

Прошу Ваших указаний директору завода № 174 закончить изготовление установки к 1 марта с/г.

О Ваших распоряжениях прошу поставить меня в известность» (23380).

С 15 января 1942 г. для военпредов ГАБТУ КА на танковых заводах устанавливались следующие требования для сдачи танков военпредам:

- каждый десятый танк Т-34 и КВ и каждый пятый танк Т-60 по выбору военпреда подвергался пятикилометровому пробегу;

- на каждом танке Т-60 и каждом десятом танке Т-34 и КВ производился отстрел пушки, кроме того, на каждом танке подвергались отстрелу пулеметы.

Для увеличения количества поступавших в действующую армию танков военпреду разрешалось принимать машины без наличия некоторых приборов и агрегатов (при условии их отсутствия на заводе), в том числе: спидометров, башенных вентиляторов (в зимнее время), моторов поворота башни, переговорных устройств (при условии их замены сигнальными лампами), запасных бачков, раций и т. д.[440]

Исходя из ситуации, когда эвакуированные танковые заводы еще не могли обеспечить выпуск продукции на достаточно высоком качественном уровне, советское руководство пошло на дальнейшее снижение условий приема готовой продукции.

Результат таких явно заниженных требований к качеству бронемашин не замедлил сказаться. Так, например, из 10 танков КВ, полученных 121-й танковой бригадой 10 февраля 1942 г., 5 (т. е. 50 %) вышли из строя в результате пробега от 140 до 250 км. В основном это произошло из-за ненадежной коробки перемены передач[441] (23536).

15 января 1942 г. издан специальный приказ народного комиссара танковой промышленности В.А. Малышева № 24с, где, в частности, заводам НКТП предписывалось направлять в наркомат материалы по упрощению конструкции и технологии изготовления корпусов, узлов и деталей танков для обобщения и передачи другим заводам[1123]. Но в то же время очень важно было сохранить унификацию деталей. В отличие от довоенного периода, когда каждый вид танковой продукции выполнял отдельный завод (броневые листы, двигатели, корпуса, готовые машины), теперь танки и комплектующие изготовлялись на множестве различных предприятий. Поэтому приказом В.А. Малышева № 206мс от 16 февраля 1942 г. самостоятельные изменения в конструкции танков и моторов без согласования с наркоматом запрещались[1124].

За все годы войны танковая промышленность постоянно срывала производство запасных частей для боевых машин. Особенно остро эта проблема встала в период восстановления эвакуированных мощностей. Впоследствии острота вопроса была снижена, но полностью проблема снята не была. Так, программа февраля 1942 г. по запасным частям была выполнена: Кировским заводом - на 56 %, заводом № 183 - на 44 %, заводом № 37 - на 33 %. В апреле танковые заводы выполнили план по запчастям на 70 %. И хотя в июне часть заводов смогла даже перевыполнить это задание, но основные предприятия отрасли опять сорвали план: Кировский завод его выполнил на 63,3 %, завод № 183 - на 58,2 %[1125]. В июле выполнение плана по наркомату в целом достигало 89 %, но уже в августе за первую половину месяца едва дотянули до 28,2 % [1126] (23536).

15 января 1942 г. прозвучали отзывы по танку же Мк III «Валентайн»:

«Опыт применения «Валентайнов» показал:

1. Проходимость танков в зимних условиях хорошая, обеспечивается движение по снегу толщиной 50-60 см. Сцепление с грунтом хорошее, но при гололедице необходимы шпоры.

2. Оружие действовало безотказно, но были случаи недока-та пушки (первые пять-шесть выстрелов), видимо из-за загустения смазки. Оружие очень требовательно к смазке и уходу.

3. Наблюдение в приборы и щели хорошее.

4. Моторная группа и трансмиссия работали хорошо до 150-200 часов, в дальнейшем наблюдаетсям некоторое снижение мощности двигателя.

5. Броня хорошего качества.

Личный состав экипажей проходил специальную подготовку и танками владел удовлетворительно. Командный и технический состав танки знал слабо. Большое неудобство

создавало незнание экипажами элементов подготовки танков к зиме. В результате отсутствия необходимых отеплений, машины с трудом заводились на морозе и поэтому держались все время в горячем состоянии, что вело к большому расходу моторесурсов. В бою с немецкими танками (20.12.1941 года) три «Валентайна» получили следующие повреждения: у одного 37-мм снарядом заклинило башню, у другого — пушку, третий получил пять попаданий в борт с дистанции 200-250 метров. В этом бою «Валентайны» подбили два средних немецких танка Т-3.

В целом, Мк.Ш — хорошая боевая машина с мощным вооружением, хорошей проходимостью, способная действовать против живой силы, укреплений и танков противника.

Отрицательные стороны:

1. Плохое сцепление гусениц с грунтом.

2. Большая уязвимость тележек подвески — при выходе из строя первого катка танк двигаться не может. К пушке нет осколочно-фугасных снарядов” (10782).

15 января 1942 года приказом по НКТП № 26сс директору завода № 174 предписывалось прекратить все работы по зенитной установке в танке Т-50, которые вела группа инженера Савина еще с 1941 года (предполагалось создать зенитный танк с установкой 37-мм автомата в открытой башне). В приказе говорилось:

«Конструкторов группы т. Савина немедленно перевести на завод № 183 для осуществления этой работы на Т-34.

Срок: проект и рабочие чертежи - к 15 марта 1942 года, испытание - к 1 апреля 1942 года».

Проект зенитной тридцатьчетверки был выполнен, но остался только на бумаге (12217).

К 15 января 1942 года по итогам рассмотрения проектов модернизации завод №92 получил задачу изготовить опытный образец ЗИС-19, а уже к 1 февраля ожидался выход танка с новой пушкой на испытания. В период с 20 декабря 1941 года по 13 января 1942 года были разработаны рабочие чертежи системы. С 12 по 19 января завод №92 изготовил опытный образец пушки. 14 января на ГАЗ были отправлены чертежи ЗИС-19, ведомость ЗИП и основные характеристики. 27 числа на завод №92 прибыла башня с установленной в неё системой (пушку установили в башню к 19 января) (17636).

15 января 1942 г. Постановлением ГКО № 1152сс Наркомату Речного флота было предписано «восстановить в Москве эвакуированный Нагатинский завод для изготовления элементов боеприпасов». Из документа Наркомата Речного флота следовало, что часть станков завода при эвакуации замерзла в барже, зазимовавшей в Белгородском затоне. В связи с заносом дорог Наркомат обратился с просьбой «обязать Горьковский облисполком… выделить 3 трактора челябинца и 50 шт. лошадей с горючим и фуражем для вывоза станочного парка с Белгородского затона». Кроме того, для ускорения пуска Нагатинского завода замнаркомречфлота В.Рахманин просил разрешить вывезти в Нагатино 20 токарных станков с Саратовского судоремонтного завода («Саратовский завод получил 19 станков с эвакобазы и 4 станка, прибывших к нему с Запорожского завода, оборудованием для имеющихся у него заказов будет обеспечен») (12291).

15 января в 1942 году был пущен в эксплуатацию Миасский завод электрооборудования. Ныне - ОАО "Миассэлектроаппарат" (Челябинская область). Выпускает электродвигатели, дополнительное оборудование и принадлежности автотранспортных средств, запасные части и агрегаты для легковых автомобилей

15 января 1942 года Протоколом совещания при заместителе наркома боеприпасов Клюеве от было принято решение:

- О восстановлении завода № 20 на площадке «Крекинг» завода в Уфе.

- Цехи динитронафталина и ксилила восстановить на заводе № 15 в Чапаевске.

Адрес: Уфа, п/я 6

Директор – Куценко (10336).

Армия:

15 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 15 января на ряде участков фронта продолжались активные боевые действия наших войск.

Бойцы тов. Ефремова (Западный фронт) за один день боёв захватили 8 немецких танков, 22 орудия, 68 пулемётов, 8 автомашин и 40 повозок с боеприпасами.

Подразделение тов. Вороновича, совершив глубокий обход, вышло в тыл отступающим вражеским частям и в ожесточённом бою истребило свыше 100 немецких солдат и офицеров.

Бойцы тов. Гордова (Юго-Западный фронт) за один день уничтожили 5 вражеских орудий, 2 миномёта, 5 пулемётов и 12 подвод с боеприпасами. Противник потерял 4 взвода пехоты. На другом участке фронта часть тов. Подласа в бою за один населённый пункт вывела из строя до 400 гитлеровцев и уничтожила 100 немецких автомашин.

Подпустив большую группу немецких солдат, шедших в атаку, на близкое расстояние, пулемётчик Шевцов открыл ураганный огонь по врагу и расстрелял 30 солдат противника.

В числе документов, захваченных у противника, найден «штрафной журнал 5 роты 123 немецкого пехотного полка». Судя по записям этого журнала, в роте нет ни одного солдата, не подвергавшегося дисциплинарным взысканиям. Многие солдаты имеют по 5—6 взысканий. 4 десятка с лишним страниц журнала испещрены записями о взысканиях за пьянство и дебош. Стрелок Конрад Гюнтер, ефрейторы Пауль Ваннеман, Вильгельм Мильде и Пауль Нусс в пьяном виде учинили погром в ротной кухне. Унтер-офицер Бруно Тюлле украл 2 килограмма масла из военного склада. Унтер-офицер Рихард Геренталер продал своё обмундирование. Вилли Симон и другие стрелки обокрали своих сослуживцев.

В неотправленном письме на родину, найденном у убитого немецкого ефрейтора Уттенлека, написано: «Две недели тому назад мы потерпели поражение и должны были отступить. Оружие и машины мы в значительном числе оставили. Лишь немногие товарищи сумели спасти свою жизнь и остались в той одежде, которая была у них на теле. Я буду помнить это всю жизнь».

Жители ныне освобожденного от гитлеровских злодеев села Плоское, Пристенского района, Курской области, рассказывают: «Ворвавшись в наше село, немецкие бандиты учинили дикую расправу над крестьянами. На глазах у всего населения изверги зверски пытали и замучили семью колхозника Петра Сергеевича Печереева. У жены Печереева — Ольги на руках был грудной ребёнок. Офицер застрелил мать, а потом кинжалом заколол младенца. Палачи застрелили и пятилетнего сына Печереевых. Жертвами немецких бандитов пали также братья Фёдор, Григорий и Дмитрий Леонидовы, Данилов, Игорев и другие. За несколько часов пребывания в селе гитлеровцы убили 23 жителя. После расстрелов начались повальные грабежи. Немцы забирали всё, вплоть до ниток и спичек. Они останавливали на улице прохожих и под угрозой расстрела раздевали их. Разграбив село, немцы подожгли его. Из 150 домов сожжено 130. Подошедшие красноармейские части спасли нас от неминуемой гибели» (15010).

15 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 15 января наши войска продолжали продвигаться вперёд, заняли несколько населённых пунктов и в числе их г. Селижарово. В ходе боёв противник несёт большие потери в технике и особенно в живой силе.

За 14 января уничтожено 6 немецких самолётов. Наши потери — 3 самолёта.

Нашими кораблями в Баренцевом море потоплены два транспорта противника общим водоизмещением в 11.000 тонн.

За 14 января наша авиачасть уничтожила 3 немецких танка, 60 автомашин с пехотой и грузами, 50 повозок с боеприпасами, 20 орудий с прислугой и рассеяла батальон пехоты противника.

В освобождённом от немецко-фашистских захватчиков городе Медынь бойцы тов. Голубева, по неполным данным, захватили 6 немецких танков, 648 автомашин, 25 орудий, 49 пулемётов, 130 повозок, 3 трактора, большое количество автоматов, винтовок, снарядов, мин и патронов.

Внезапным ударом часть тов. Эрастова (Западный фронт) выбила немцев из одного населённого пункта. В беспорядке отступая, противник оставил 80 автомашин, 50 повозок и большое количество боеприпасов. На другом участке разведчики старшего лейтенанта Кезбериса, перебив охрану, захватили немецкие воинские склады. Среди трофеев — 40 автоматов, 16 пулемётов, 23 противотанковых ружья, 12.000 снарядов, 300.000 патронов и много другого военного имущества.

В результате двухдневных боёв наша часть, действующая на одном из участков Ленинградского фронта, разрушила 13 немецких блиндажей и землянок, уничтожила 4 дерево-земляные огневые точки и 6 пулемётных гнёзд. Противник потерял убитыми до 600 солдат и офицеров.

Ниже публикуются выдержки из дневника командира партизанского отряда, действующего в одном из районов Ленинградской области, оккупированных немцами:

«30 декабря. На дороге уничтожили две вражеские грузовые автомашины, 9 немецких солдат и одного офицера.

31 декабря. Отряд порвал телефонную полевую связь противника. К ночи партизаны минировали одну из дорог, ведущих к фронту, и сделали на ней несколько лесных завалов.

1 января. В этот день преподнесли вшивым немецким воякам «новогодний подарок». На дороге в К. внезапным налётом разгромили фашистскую колонну с имуществом связи и боеприпасами. Выведено из строя пять машин, убито шесть вражеских солдат и шофёров. Партизаны захватили немецкий автомат, миномёт малого калибра, 13 винтовок, 46 гранат.

3 января. Отряд произвёл нападение на вражеский обоз, перебил ездовых, поджёг 3 воза сена и 4 бочки с горючим. К вечеру встретили взвод немцев и с расстояния в 200 метров обстреляли его. Убито 10 гитлеровцев».

У убитого немецкого обер-ефрейтора Августа Тресса обнаружено неотправленное письмо к родным. Тресс писал: «Дни, начиная от рождества, были самыми ужасными в моей жизни. Мы бежали от русских ночью, при сильном морозе. В некоторых ротах едва ли осталось больше 10 уцелевших солдат. Очень много убитых, раненых и замёрзших. У многих обморожены руки и ноги. Я едва спасся. Русские нас почти полностью окружили, мы выбрались с большими муками, оставив всё в руках противника—орудия и всё имущество, стараясь спасти свою жизнь».

В деревне Слободино, Московской области, гитлеровцы из карательного отряда собрали группу девушек и молодых женщин, поголовно изнасиловали их и расстреляли 15 своих жертв.

В гитлеровской Германии с каждым днём ухудшается продовольственное положение. В результате резко возросла смертность детей. В гор. Штаргарде в декабре 1941 года смертность детей увеличилась по сравнению с декабрём 1940 года в три раза.

Советский патриот старший мастер Горьковского станкозавода тов. Побединский изобрёл ценное приспособление к фрезерному станку. Раньше на изготовление одной детали уходило 8 часов. Теперь же при помощи приспособления на станке за это же время обрабатывается 48 деталей. Стахановцы участка тов. Побединского резко повысили производительность труда. 5 января, например, фрезеровщик тов. Пудкин выполнил сменную норму на 540 процентов. Через несколько дней тов. Пудкин выполнил норму на 1.620 процентов. 10 января фрезеровщик тов. Полотнов, пользуясь теми же приспособлениями, выработал 2.290 процентов нормы.» (15010).

15 января в 1942 году войска Калининского фронта освободили город Селижарово (15010).

15 января 1942 была выпущена:

Секретно

Инструкция

ПО НАВЕДЕНИЮ ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ АВИАЦИИ НА САМОЛЕТЫ ПРОТИВНИКА

А. Общие основы

1. Основным источником получения данных о самолетах противника является система постов воздушного наблюдения, оповещения и связи (“воздух”). Эти данные дополняются непосредственным наблюдением командиров всех степеней, постами непосредственного наблюдения на командных пунктах частей и полетами отдельных самолетов-разведчиков. Для приема сигналов радиосети “воздух” на командных пунктах авиационных частей устанавливаются два радиоприемника.

2. Наведение наших самолетов-истребителей с использованием сигналов “воздух” должно производиться с основных командных пунктов (командный пункт военно-воздушных сил армии, командные пункты авиационных полков в своем районе). Для этого должны быть установлены на командных пунктах приемники на волне “воздух”, обеспечивающие моментальный прием сигналов. Наличие этих приемников на командном пункте обеспечивает передачу сигналов от приемника через постоянно действующий репродуктор. Для этого система “воздух” должна засекать как наши группы, так и группы самолетов противника и в зависимости от обстановки давать сигналы наведения либо непосредственно через командные радиостанции командных пунктов, либо при большом удалении использовать ближайшую к месту действия радиостанцию наведения (информирующую), которая должна повторять сигнал, передаваемый с основного командного пункта, используя его позывной.

3. Наиболее совершенным средством оповещения самолетов, вызова по тревоге, средством наведения на цель и управления своей истребительной авиацией в воздухе является специально организованная радиосеть наведения. Рации наведения организуются на поле боя, в полосе действий армий, а также на аэродромах истребительной авиации и у основных прикрываемых объектов.

4. Радиостанции наведения по характеру использования подразделяются на:

а) Информирующие радиостанции. Эти радиостанции только информируют наших истребителей о воздушной обстановке; такими станциями могут быть радиостанции дивизионных и армейских частей наземных войск и радиостанции, специально выделяемые общевойсковым командованием в распоряжение военно-воздушных сил.

б) Командные радиостанции. Они имеют право не только информировать, но и давать команды истребителям в воздух (радиостанции командующего военно-воздушными силами фронта, командующего военно-воздушными силами армии, командиров авиационных дивизий и полков) подчиненным им экипажам. Названные командиры военно-воздушных сил имеют право пользоваться позывным своей командной радиостанции с любой станции радионаведения.

5. Радиостанции наведения на всех аэродромах истребительной авиации, командных пунктах командиров авиационных полков и военно-воздушных сил армий, а также на основных объектах прикрытия истребительной авиацией устанавливаются средствами военно-воздушных сил.

6. На главных направлениях действия наших войск радиостанции наведения выделяются наземным командованием в распоряжение военно-воздушных сил. Эти радиостанции наведения располагаются на расстоянии 5 - 10 км друг от друга в зависимости от местности. Удаление одной радиостанции наведения от другой должно обеспечивать наилучшее наблюдение за воздухом.

7. Для сокращения наряда патрулей и обеспечения большого района прикрытия, особенно над полем боя, радиостанции наведения могут располагаться по изломанной или прямой линии на указанном выше расстоянии друг от друга. Такое расположение радиостанции дает возможность вести наблюдение за воздухом на значительном протяжении фронта, своевременно информировать о воздушной обстановке в направлении, противоположном месту нахождения патруля, и нацеливать его на появившегося противника. Поле зрения патруля простирается нормально в радиусе до 5 км. Вышеприведенное же расположение радиостанций таково, что они наблюдают за воздухом вместо патруля на значительном от него расстоянии в 30 - 40 км, чем дают возможность увеличивать площадь прикрытия.

8. Радиостанции наведения наземных частей могут использоваться также для передачи данных разведки, произведенной нашей истребительной авиацией.

9. Радиостанции наведения информируют не только истребителей своих частей, но и всех истребителей частей военно-воздушных сил фронта, находящихся в поле их видимости.

10. На все принятые команды, распоряжения и информации патрулирующие экипажи реагируют немедленно, прием подтверждают квитанцией — словом “понял”. Экипажи, имеющие только приемники, принятую команду, распоряжение или информацию подтверждают двукратным покачиванием самолета.

11. Самолетные передающие рации используются в патрулях также для управления боем. Все команды в воздухе подает только командир группы (патруля). Запрещается при патрулировании вести излишние разговоры.

12. Станция наведения может быть использована и в наземной сети как командная радиостанция с командных пунктов командиров авиационных частей с применением таблицы радиосигналов.

13. Летный состав, вылетевший на патрулирование, обязан знать расположение раций наведения и их позывные.

14. Радиостанция наведения при наличии двух патрулей в воздухе в ее районе обязана информировать о приходе и уходе и действиях каждого из этих патрулей.

15. На всех радиостанциях наведения, кроме радиостанций наземных войск (дивизионные и армейские радиосети), должен быть график патрулирования своих самолетов.

16. Для наведения (целеуказания) могут быть использованы радиостанции общевойсковых, дивизионных и армейских сетей с переключением их на единую волну наведения.

17. Для взаимодействия бомбардировщиков с истребителями:

а) бомбардировщики поддерживают радиосвязь с аэродромом взлета на своей волне управления;

б) при необходимости установления радиосвязи с истребителями бомбардировщики должны иметь на самолетной рации закрепленную фиксатором волну наведения, на которой они осуществляют связь взаимодействия.

18. Наведение с земли при помощи стрелы является лишь дублирующим средством на случай отказа радио.

Б. Командная наземная радиостанция

1. На командных пунктах авиационных частей для управления боем, наведения и перенацеливания действует специальная радиостанция (командная радиостанция “КР”), через которую по особо разработанной системе сигналов, периодически обновляемых для сохранения секретности, осуществляется:

а) Прием от главной рации команд (сигналов) с командного пункта высшего соединения.

б) Донесение главной рации о приеме и выполнении ее сигналов. (Результаты же каждого вылета и итоги боевых действий за день в установленные сроки и в установленном порядке доносятся по проволочной связи или через специальную наземную радиосвязь. Загружать донесениями командную рацию наведения запрещается.)

в) Непрерывная поддержка связи с самолетами, дежурившими в готовности № 1, и подача команд на вылет.

г) Информация ведущего группы (патруля) о воздушном противнике и наведение его на цель.

д) Передача команды для управления боем своих истребителей, находящихся в воздухе.

е) Перенацеливание своих самолетов на другие цели (объекты).

ж) Отдача команд на посадку своих самолетов.

з) Контроль над наведением и информацией, идущей от раций информирующих, в случаях удаления своих самолетов из поля зрения с командного пункта и нахождения в районе объекта, где имеются рации информации.

В. Радиостанция информирующая

1. В местах, обеспечивающих наилучший обзор с земли вероятных подходов противника к объекту прикрытия и хорошее наблюдение за воздухом (ходом воздушного боя), устанавливается радиостанция информирующая. Такие же радиостанции выделяются в каждом общевойсковом соединении или же части, действующих на главном направлении и прикрываемых истребительной авиацией.

2. Места расположения и позывные радиостанций информирующих сообщаются ведущим группам (патрулей) нашей истребительной авиации, прикрывающим наземные войска (объект).

3. Радиостанция информирующая работает на той же волне, что командная и самолетная радиостанции, и пользуется правом наведения и информации в районе своего объекта (командовать права не имеет).

4. Радиостанции, информирующие патрули о воздушной обстановке, обязаны:

а) когда противник находится в непосредственной близости от патруля или во время боя сообщать положение, количество и тип самолетов противника;

б) когда противник находится вне видимости патруля, сообщать место, высоту, количество, тип и курс самолетов противника, находившихся в поле зрения рации.

Г. Авиационные наводчики при радиостанциях наземных войск

1. На каждую информирующую радиостанцию в системе наземных войск распоряжением командира соответствующей авиационной части выделяется специальный командир в качестве авиационного наводчика, основная задача которого — информация о воздушной обстановке патрулей, прикрывающих войска (объекты).

2. Никаких команд авиационный наводчик не подает.

3. Авиационный наводчик обязан в совершенстве знать силуэты своих самолетов и самолетов противника, знать сигналы “я свой самолет” и опознавательные знаки своих наземных войск, знать и точно соблюдать все остальные установленные сигналы.

4. Авиационный наводчик информирует также о появлении и уходе своих самолетов (взаимодействующих патрулей).

5. При появлении самолетов противника в районе видимости авиационный наводчик на установленной волне передает тип самолета, высоту, количество и направление полета (курс). При появлении в радиусе зрения одновременно наших истребителей и самолетов противника он должен информировать о положении самолетов противника по отношению к нашим самолетам.

Указания даются в трех направлениях:

а) сзади, справа, выше на 500 метров;

б) спереди, слева, ниже на 300 метров и т. д.

Д. Специальные указания

1. Радиосеть наведения работает согласно специальным радио данным.

2. Все радиостанции наведения и радиостанции патрулирующих самолетов работают на одной волне. Все передачи от радиостанций наведения в воздух идут открытым текстом через микрофон по установленным сигналам.

3. Волны и позывные для всех раций наведения определяются начальником связи военно-воздушных сил, согласовываются с начальниками связи наземного командования и сообщаются соответствующим начальникам (командирам) специальным указанием.

4. Дежурство на радиостанциях наведения ведется круглосуточно.

5. Радиосвязь в наземной сети радиостанций наведения осуществляется по специальной таблице радиосигналов.

6. Каждый экипаж самолета истребителя, имеющий приемопередаточную станцию, после вылета устанавливает связь с радиостанцией наведения аэродрома вылета, а имеющие только приемники — поверяют его работу.

7. Истребители, патрулирующие над объектом прикрытия, услышав вызов станции наведения, позывным, присвоенным не данному патрулю, немедленно сообщают этой рации наведения свой позывной, это дает возможность наземной рации наведения по позывным самолетов ориентироваться, к какой части военно-воздушных сил относится данная группа (экипаж).

8. Если радиостанция наведения не знает позывных истребителей, действующих в ее районе, то при необходимости информации о воздушной обстановке в исключительных случаях разрешается истребителей называть по типам самолетов, с последующим обязательным докладом по команде.

9. Прежде чем начать передачу, необходимо прослушать на приемнике, не передают ли на этой волне с другой радиостанции наведения.

В деле наведения своей истребительной авиации на самолеты противника надо всегда исходить из конкретной воздушной обстановки, учитывая, что лучше лишний раз поднять в воздух свои самолеты, чем допустить безнаказанное бомбардирование противником наших объектов.

Начальник штаба 16-й воздушной армии

полковник БЕЛОВ

15.9.42 г. (7751).

January 15, 1942: Heeresgruppe Mitte (von Kluge) evacuates the Kaluga sector and takes up winter positions 20 m further West (3819).

15 января 1942 Группа Центр (фон Клюге) отступила на 20 миль из района Калуги (3819).

15 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1152 О формировании 20 гвардейских минометных полков М-13. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 95, 96-133 (11012).

Жизнь и внутренняя политика:

15 января 1942 г. было закончено сооружение бункера в Саратове. Располагалось убежище на глубине 20—30 м под Соколовой горой – самой большой возвышенностью в окрестностях города. По воспоминаниям очевидцев, в бункер вели два входа. От них шли длинные коридоры, по обеим сторонам которых были железные двери. В целях соблюдения секретности бункер получил название «Объект 85». В Горьком местный комитет обороны уже 15 ноября рассмотрел вопрос о передаче Центральной гостиницы на Верхневолжской набережной для нужд особого объекта. Именно здесь, в сотне метров от нижегородского Кремля, было решено построить секретный бункер для Сталина. Для работ были привлечены инженеры и рабочие московского метростроя под общим управлением местного НКВД. Затем горкомитет обороны принял решение передать под бомбо– и газоубежища весь комплекс зданий, примыкавших к гостинице (дома №№ 3, 4, 5, 6 и 7). В дальнейшем весь квартал от площади Советской до бывшего особняка купца Рукавишникова был огорожен высоким заборам, и лишь по постукиванию кирок и лопат да выезжающим из ворот грузовикам с грунтом нижегородцы могли догадываться о размахе ведущегося здесь строительства. Основной бункер, предназначавшийся для Сталина, начали рыть в толще волжского откоса. В общей сложности в работах приняли участие около тысячи человек. Курировал строительство сверхсекретного объекта заместитель Берии комиссар госбезопасности Л. Б. Сафразьян. В откосе были проделаны три штольни, уходившие в глубь земли на десятки метров. Грунт из них вывозился на вагонетках, колесивших по специально проложенной узкоколейке, и сваливался на берегу Волги. Работы шли авральными темпами, однако строительство все же затянулось почти на десять месяцев. «Особый объект № 74» был сдан в эксплуатацию 17 сентября 1942 г. Общая площадь помещений, залегавших на глубине 36 м, составила около 1200 кв. м. Восемь кабинетов, предназначенных для самого высокого начальства, были отделаны дорогой фанерой с дубовыми накладками, карнизами и плинтусами. В бункере имелись две электростанции, автономная система воздухообеспечения, водопровод и канализация, была подведена связь. Защитно-герметичные двери гарантированно защищали от попаданий бомб и отравляющих газов. Впоследствии наибольшую известность получил бункер в Куйбышеве. Его, как и в Горьком, проектировали и возводили московские метростроевцы. Для этого в Куйбышев был откомандирован отряд аж из 600 специалистов. Им в помощь под подписку о неразглашении гостайны были приданы и местные рабочие. Для стройки был выбран двор невысокого здания обкома партии, расположенного недалеко от берега Волги, в северной части города. Работы шли стахановскими темпами, круглосуточно, в три смены. Ели и спали строители здесь же, на стройплощадке. Чтобы не привлекать внимание жителей, выемка грунта производилась практически вручную, затем землю аккуратно складывали в специальные мешочки и вывозили на неприметных «полуторках». Тем не менее работы затянулись. Проект оказался слишком масштабным и дорогостоящим. Если у Черчилля, в Лондоне, и у Рузвельта, в Вашингтоне, бункеры находились на уровне второго подземного этажа, а у Гитлера, в Берлине,  – на глубине 16 м, то куйбышевский бункер замыслили разместить на глубине 37 м! Засев в таком сооружении, человек мог не бояться попаданий бомб любых калибров. Сооружение перекрывал монолитный бетон толщиной три метра, песчаная прослойка и еще один метровый бетонный «тюфяк». При его возведении были вынуты 20 тыс. кв. м грунта и уложено 10 тыс. куб. м бетона. В итоге объект был сдан в эксплуатацию лишь 1 ноября 1942 г., т.е. в разгар Сталинградской битвы. С точки зрения строительного искусства это было уникальное сооружение. Система жизнеобеспечения убежища действовала полностью автономно. В бункере имелись мощная электростанция и установки регенерации воздуха. На самом нижнем, двенадцатом, этаже находился зал заседаний с таким же, как и в Кремле, длинным Т-образным столом, покрытым зеленым сукном. За ним могли одновременно разместиться 115 человек! Тут же, через коридор, располагался личный кабинет Сталина, имевший, как и кремлевский, несколько выходов. На верхних этажах располагались помещения для охраны, складов и служб технического обеспечения. Вход в бункер находился в холле обкома, справа от парадной лестницы, причем возле неприметной двери круглосуточно дежурил сотрудник НКВД. Еще одно секретное убежище было сооружено в Сталинграде. Вход в него был скрыт в огромном овраге, по которому текла река Царица. По воспоминаниям очевидцев, это было огромное помещение под землей, в центре которого имелся зал высотой десять метров. Самое невероятное заключается в том, что в зале стояли танк (!) и самолет По-2. Последний в случае необходимости должен был взлететь по пойме реки Царица в сторону Волги. Танком, вероятно, предполагалось воспользоваться в случае внезапного появления противника в районе убежища. Появилось тайное убежище и в Ярославской области. В 20 км от областного центра, на территории санатория «Красный холм», был сооружен большой бункер, в котором среди обычных помещений и коридоров с железными дверями, по рассказам очевидцев, был даже зал с мраморными колоннами (11774).

15 января 1942 г. первым был построен Саратовский бункер. Располагалось убежище на глубине 20—30 м под Соколовой горой – самой большой возвышенностью в окрестностях города. По воспоминаниям очевидцев, в бункер вели два входа. От них шли длинные коридоры, по обеим сторонам которых были железные двери. В целях соблюдения секретности бункер получил название «Объект 85» (15721).

За рубежом:

15 января 1942 английские войска заняли г Бардию (3186).

Авиапромышленность:

В середине января 1942 с 18 завода ушел второй эшелон и именно этот эшелон отправили на территорию бывшего 1 (180,87).

Есть мнение, что собирали и в Химках на 84 и на 22.

В середине января 1942 г. при рассмотрении положения с производством Ил-2 было решено расформировать завод № 135, который, как стало ясно, самостоятельно не сможет наладить устойчивый выпуск штурмовиков. Вместо него к программе выпуска Ил-2 подключился московский завод № 30, созданный 17 декабря 1941 г. на пустующих площадях завода №1. При этом для обеспечения его бесперебойной работы в марте на площадке эвакуированного завода № 24 был организован 45-й моторостроительный завод (11474,248).

В середине января 1942 г. при рассмотрении положения с производством Ил-2 было решено расформировать завод №135, который, как стало ясно, самостоятельно не сможет наладить устойчивый выпуск штурмовиков. Вместо него к программе выпуска Ил-2 подключался московский завод №30, созданный 17 декабря 1941 г. на пустующих площадях завода №1. При этом для обеспечения его бесперебойной работы в марте на пустующей площадке эвакуированного завода №24 был организован 45-й моторостроительный завод (12020).

С середины января 1942 г. дублер ОБШ прошел заводские летные испытания и был передан в НИИ ВВС (эвакуированный в Свердловск) для проведения государственных испытаний совместно с заводом № 289. Сухой принял решение снять вооружение (из-за дефицита) с первого экз. и установить его на дублер ОБШ, а первый экземпляр передать на контрольные испытания в НИИ ВВС. Эти испытания не были закончены из-за расходования ресурса мотора М-71. Все внимание конструкторов при постройке дублера Су-6 с заводским шифром «82» было обращено на дальнейшее улучшение аэродинамических характеристик, расширение номенклатуры вооружения и повышение боевой живучести самолета. С целью увеличения максимальной скорости полета стали использовать эффект реактивного выхлопа. При этом возникла возможность потери поперечной устойчивости на больших углах атаки, которую предотвратили применением автоматических предкрылков. На капоте мотора установили новый всасывающий патрубок, который не затенял обзор летчику спереди. На зимнее время шасси позволяло установить убирающиеся лыжи по типу Су-2. Вооружение этого самолета состояло из стрелково-пушечного, реактивного, бомбардировочного и химического, рассчитанного на поражение танков, мотомеханизированных частей и живой силы противника. В консолях крыла разместили четыре пулемета ШКАС и две 23-мм пушки системы Волкова-Ярцева. Под консолями размещались десять реактивных орудий РО для ракетных снарядов калибра 82 или 132 мм. Нормальная бомбовая нагрузка составляла 200 кг бомб внутри фюзеляжа (в перегрузочном варианте - до 400 кг). Бомбы подвешивались на кассетных держателях КД-2 или в двух контейнерах для мелких и осколочных бомб. На подкрыльных держателях ДЗ-40 могли подвешиваться две бомбы калибра 100 кг, 50 кг или две ВАП-200. Бронирование самолета служило для защиты жизненно важных элементов -летчика и бензобака, и обеспечивало безопасность от поражения крупнокалиберным (12,7- мм) оружием противника -как с земли, так и с воздуха (10718).

К середине января 1942 в оперативном управлении штаба ВВС КА обобщили опыт первых шести месяцев войны и сформировали уточненные требования к перспективным боевым самолетам всех типов. Оказалось, что проектные данные ТИС 2АМ-37 мало отличаются от летных данных двухмоторного истребителя дальнего действия образца 1942 г. за исключением дальности полета, которая теперь должна была достигать 3000 км, «чтобы обеспечить сопровождение дальних бомбардировщиков на их скорости». Но стрелково-пушечное вооружение ТИС требовалось усилить. Все пулеметы нормального калибра ШКАС, как показавшие низкую эффективность в воздушных боях (на фронте летчики их метко называли не иначе как «гуманным оружием» или «принудительным ассортиментом»), предлагалось заменить крупнокалиберными пулеметами БК - два пулемета в носовой батарее и по одному на верхней и нижней люковой оборонительных установках. В дополнение к двум имевшимся пулеметам БК в центроплане необходимо было установить две пушки ВЯ калибра 23 мм (вместо пушек ШВАК, которые также показали недостаточную эффективность). Боекомплект к пушкам и пулеметам из расчета 30 с непрерывной стрельбы. С таким составом вооружения вес секундного залпа ТИС возрастал с 5,3 до 6,9 кг. Очевидно, с учетом сложившейся обстановки, в Новосибирске ничего из этих требований реализовано быть не могло. Вооружение ТИС (А) осталось прежним (15755).

К середине января 1942 года в 22-й запасной полк привезли две разобранных "Аэрокобры". К освоению этого весьма своеобразного самолета подошли весьма серьезно. НИИ ВВС командировал бригаду специалистов во главе с инженером П.Г.Рабкиным. В группу входил летчик-испытатель В. Е. Голофастов. Истребители собрали прямо на летном поле, несмотря па суровую зиму. Своими консультациями помогали английские инженеры и техники, прикомандированные к этому полку. Когда собрали первую "Аэрокобру", Голофастов начал с рулежек, а затем через несколько дней поднял самолет в воздух. Получив некоторый опыт, испытатель начал передавать его летчикам-инструкторам запасного полка. Первым из них на Р-39 взлетел майор Акулепко (3457,69).

К середине января 1942 г. в 6-ю заб привезли две разобранных «Аэрокобры». К освоению этого весьма своеобразного самолета подошли весьма серьезно. НИИ ВВС командировал бригаду специалистов во главе с инженером И.Г. Рабкиным. В группу входил летчик-испытатель В.Е. Голофастов. Истребители собирали прямо на летном поле, несмотря на суровую зиму. Своими консультациями помогали английские инженеры и техники, прикомандированные к этому полку. Рабкин не знал английского, англичане — русского, а переводчица — технической терминологии. Выход нашли: Рабкин и британский инженер стали общаться по-французски.

Когда собрали первую «Аэрокобру», Голофастов начал с рулежек. Это было необходимо, так как он встретился с трехколесным шасси впервые в жизни. Затем через несколько дней пилот поднял самолет в воздух. Получив некоторый опыт, испытатель начал передавать его летчикам-инструкторам запасного полка. Первым из них на Р-39 взлетел майор Акуленко (23513).

Другие оборонные отрасли:

В первой половине января 1942 прошли первые испытания катков Т-60 с внутренней амортизацией, разработанные ОГК завода № 264. Поначалу они положительных результатов не дали. Вместе с тем, испытания продолжились. В период с 3 по 26 января 1942 года танк с опытными катками прошел 1502 километра. Поначалу к данным опорным каткам в ГАБТУ КА отнеслись прохладно. Обнаруженные в ходе испытаний дефекты привели к тому, что конструкцию катков не утвердили. Снова об этих катках вспомнили в апреле 1942 года, когда проблема с обрезинкой катков стала угрожать выпуску танков. Зато в январе 1942 года утвердили предложение завода №264 красить танки белой нитрокраской. Причиной стало то, что на заводе отсутствовало теплое помещение, где имелась возможность красить легкосмываемой белой краской (23360).

Армия:

К середине января 1942 на Волховском фронте имелось 111 самолетов типов Р-5, Р-Z, У-2 - это была половина боевой авиации Волховского фронта (211 самолетов) (5016).

Авиапромышленность:

16 января 1942 Зам. нач. 7 ГУ Алексеев писал А.И.Ш. справку N 368:

Справка Сравнительные данные самолета Ил-2 с АМ-38 и М-82

| Данные самолета | с АМ-38 | с АМ-82 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Макс. скорость у земли | 387 (1) | 382 | 1. При подвеске 8РС-132 скорость снижается |
|  |  |  | до 373 км/час |
| Макс. скорость на 2600 м | 423 | 421 |  |
| Макс. скорость на 4000 м | 414 (2) | 411 | 2. Получена экстрополяцией |
| Макс. скорость на 5000 м | 408 | 402 (2) |  |
| Посадочная скорость | 132-146 | 160-165 |  |
| Время подъема на 5000 м | 10.6 | 17.9 |  |
| Длина разбега | 410 | 460 |  |
| Длина пробега | 360 | 525 |  |
| Дальность | 583 | 540 (3) | 3. Аэронавигационный запас 15% |
| Полетный вес | 5336 | 5655 |  |
| Экипаж | 1 | 2 |  |
| Взлетная мощность | 1600 | 1700 |  |
| Номинальная мощность у земли | 1500 | 1400 |  |

Данные самолета Ил-2 с АМ-38 взяты из отчета НИИ ВВС по испытаниям Ил-2 N 2402 и по самолету с М-82 из отчета по заводским испытаниям (1684,60).

16 января 1942 л 19 завода С.Ф.Сенкевич несильно поломал при испытаниях Су-2, так как лопнул левый баллон шасси (2108).

С 16 января по 22 февраля 1942 на заводе 153 проводились совместные заводские и гос. испытания Як-7А N 14-11 эталона для серии на 1942. Ведущий летчик - Н.С.Рыбко, ви - А.Т.Степанец (НИИ ВВС), П.С.Лимар (ЛИИ) и К.В.Тарутин (153 завод) и было выполнено 30 полетов для определения летных характеристик и 288 по кругу с посадками для проверки лыж. Налет 27:4 (65,81).

16 января в 1942 году начались испытания истребителя «Як-7А». Испытания продлились до 22 февраля 1942 года. Обозначение «Як-7А» носили самолеты «Як-7» завода N153, в которые были внесены следующие изменения: Головной «Як-7А» , эталон для серийной постройки на 1942 год, проходивший совместные испытания (заводские и государственные) и представлял собой модифицированный в конце 1941 года серийный самолет «Як-7» N14-11 завода N153. Самолет испытывался с лыжным и колесным шасси до и после внесения в его конструкцию и аэродинамику изменений. Испытания проводила бригада в составе: ведущий летчик И.С.Рыбко (ЛИИ), ведущие инженеры А.Т.Степанец (НИИ ВВС), П.С.Лимар (ЛИИ) и К.В.Тарутин (завод N153). Было произведено 30 полетов для определения летных характеристик и отстрела вооружения и 288 полетов по кругу с посадками для проверки эксплуатационных качеств лыж. Общий налет - 27 ч 4 мин. »Як-7А» выпускался на заводе N153 в январе-мае 1942 г., всего было построено 277 самолетов, в том числе за январь-февраль - 13 (15011).

16 января 1942 г. в ходе заводских испытаний Як-7Б в Новосибирске произошла авария - на пробеге после посадки сложилась правая стойка шасси. Самолет не пострадал, за исключением погнутого винта. Причиной аварии явились низкие температуры наружного воздуха, из-за которых резиновые манжеты в цилиндре уборки шасси потеряли эластичность и пропускали воздух (с началом войны из-за дефицитности кожаные манжеты в воздушных цилиндрах стали заменять резиновыми), в результате чего стойка не встала на замок (23381).

16 января 1942 вышло Постановление № 1153 ГКО Об упорядочении в Наркомавиапроме руководства делом снабжения заводов авиапромышленности. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 134-135 (11012).

Другие оборонные отрасли:

16 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1154 О плане производства 7,62 мм пистолетов-пулеметов "ППШ" на заводе № 113 г. Горький. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 136 (11012).

16 января 1942 г. ГС завод № 526 НКВ (ГС завод № 526 НКВ, Кузнецкий машиностроительный завод (КМЗ), ОАО «КМЗ» /г. Сталинск/ /654080  г. Новокузнецк ул. Куйбышева, 17/) был внесен в реестр Государственных предприятий СССР. В 06.1942 г. была изготовлена первая партия боевых машин.

После войны завод перешел на производство гражданской продукции. В 1947 г. завод перепрофилирован на выпуск механизмов и бурового инструмента для горнодобывающей промышленности.

В 2000-е  г. выпускалось около 600 наименований горно-шахтного оборудования и горно-режущего инструмента.

В 2000-е  г. возрождено литейное производство, восстановлен цех точного литья.

Директор (1941 г.)- М.С. Новиков, (1941 г.)- Н.А. Дубасов (11982).

16 января 1942

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 82 лист 1 – 2

Секретно.

ПРИКАЗ

по Наркомату Танковой Промышленности

№ 117-Мс

от "16" января 1942 г.

В последние месяцы многие директоры и главные инженеры заводов не уделяют должного внимания вопросам усовершенствования технологии, внедрения новых, более прогрессивных технологических процессов, увеличению количества приспособлений и пр., в результате чего трудоемкость изготовления машин на отдельных заводах непомерно велика, а это вызывает излишнюю потребность в станках и рабочей силе.

Так, например:

1) трудоемкость изготовления танка Т-60 на заводе № 37 составляет 2500 часов, а на заводе № 264 – 4700 часов, т.е. в 1,9 раза больше;

2) трудоемкость изготовления дизеля В-2 на заводе № 76 равна 2700 часам, на Кировском заводе – 1800 часов, в то время как на заводе № 75 этот же дизель изготовлялся за 600 часов.

Завод "Красное Сормово" затрачивает на изготовление каждого танка Т-34 на 2500 – 3000 часов больше, чем в свое время затрачивал завод № 183 и затрачивает сейчас Сталинградский тракторный завод.

Ясно, что многие директоры и главные инженеры заводов вместо кропотливой систематической работы по снижению затрат на изготовление машин, вместо наведения порядка в технологии, в использовании станков, в обучении рабочих идут по пути наименьшего сопротивления и хотят выполнить план только за счет увеличения количества станков и рабочих. Такую расточительную работу Наркомат поддерживать не может и не будет.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам производственного и планового отделов к 25 января представить мне на утверждение нормы трудоемкости на танки КВ, Т-34, Т-60, корпуса к ним и дизеля В-2 по всем заводам, взяв за основу нормы передовых заводов.

2. После утверждения этих норм весь расчет потребности в оборудовании и рабочей силе вести по новым нормам.

3. Обязать Технический отдел (т. Гинзбурга и т. Рыбкина) передать отстающим заводам опыт передовых заводов по снижению трудоемкости изготовления машин.

4. Директорам и главным инженерам танковых, корпусных и дизельных заводов:

а) в декадный срок произвести тщательный пересмотр завышенных норм и разработать конкретные меры по улучшению технологии производства, с целью снижения трудоемкости;

б) заставить как следует работать существующие на заводах технические и технологические отделы и отделы нормирования труда. Предупредить руководителей этих отделов, что их работа будет оцениваться по результатам снижения трудоемкости машин, а не по количеству составленных ими заявок на новые станки и дополнительную рабочую силу.

Еще раз предупреждаю директоров и главных инженеров заводов, что в условиях войны нужна строжайшая экономия в станках и рабочей силе.

Всемерного осуждения заслуживает тот директор, который считает своей заслугой выполнять план "любыми средствами". План должен выполняться не "любыми", а минимальными средствами.

Народный Комиссар Танковой Промышленности

подпись (В. Малышев) (18235).

16 января 1942 г. вышел приказ Малышева, в котором Нарком требовал перенести на все предприятия НКТП опыт самых передовых заводов. В заключение он указывал: "Еще раз предупреждаю директоров и главных инженеров заводов, что в условиях войны нужна строжайшая экономия в станках и рабочей силе. Всемерного осуждения заслуживает тот директор, который считает своей заслугой выполнять план «любыми средствами». План должен выполняться не «любыми», а минимальными средствами" (РГАЭ, ф. 8752, оп. 1, д. 82, л. 167-169; оп. 4, д. 2, л. 21.). В 1942 г. удалось достичь существенного прогресса в снижении трудоемкости производства танков, хотя выравнивания затрат труда и материалов по всем заводам, ориентируясь на лучшие показатели, еще достичь не удалось. Применение новых методов организации производства позволило в корне изменить всю его структуру. Теперь оно строилось по принципу крупносерийного. Была налажена конвейерная сборка танков, расширена сфера применения литья как более производительного при изготовлении деталей. При этом вместо литья в формы, изготовленные вручную, как это часто практиковалось до войны, более активно использовалась машинная формовка. Применялись и другие прогрессивные технологии, что позволило значительно увеличить объемы производства танков. В течение 1942 г. значительно снизилась трудоемкость изготовления танка. Так, на заводах № 183 она снизилась на 22%, № 112 - на 40%, и т.д (РГАЭ, ф. 8752, оп. 1, д. 82, л. 167-169; оп. 4, д. 2, л. 21.). Очень многое здесь зависело от инициативы и организаторских способностей руководителей предприятий, которым приходилось выполнять задания Центра в очень тяжелых условиях: связи с поставщиками были нарушены, не хватало рабочей силы и сырья, прежде всего угля и мазута, подводил транспорт, лимиты снабжения электроэнергией были недостаточными. Военный период стал суровым испытанием для директорского состава и одновременно давал возможность проявить себя с лучшей стороны. Наиболее интересным в этом отношении был пример И.М. Зальцмана. До войны он возглавлял в Ленинграде Кировский завод, где показал себя способным организатором производства во время освоения танка КВ. После начала эвакуации Кировского завода в Челябинск Зальцман возглавил знаменитый Танкоград. Чтобы быстрее ввести в эксплуатацию станки, их порой устанавливали в недостроенных цехах, даже не заливая их основания бетоном. Уже в 1941 г. Танкоград произвел 844 танка КВ. Зальцман считался специалистом по налаживанию производства танков. Поэтому когда в январе 1942 г. на заводе № 183 сложилась кризисная ситуация, именно Зальцмана назначили его директором. В ходе эвакуации завод потерял много оборудования. После того, как закончился запас деталей, привезенных из Харькова, производство танков прекратилось. Зальцман вспоминал: "Я выехал в Свердловск, посмотрел, какие из эвакуированных заводов стоят на железнодорожных путях. По моему указанию эшелоны с пригодным для производства танков оборудованием, инженерными и рабочими кадрами в несколько дней были доставлены в Нижний Тагил" (Зальцман И.М. Срочное задание // Т-34. Путь к Победе. Киев, 1989. С. 109.). Другой пример - директор завода Е.Э. Рубинчик. Возглавляя Коломенский паровозостроительный завод, он в сентябре 1941 г. сумел в сжатые сроки наладить там производство корпусов танков Т-60. Этот успех подтолкнул руководство к тому, чтобы доверить заводу самостоятельный выпуск танков. К сожалению, через 5 дней после этого решения пришлось приступить к его эвакуации, но Рубинчик успешно справился и с этой задачей. Хорошо зарекомендовавший себя директор был назначен на пост руководителя одного из ключевых предприятий Наркомата - завода № 112 ("Красное Сормово"). Но были и такие случаи, когда неудачи при переходе к производству танков ломали людям карьеры, а то и жизнь. Такая судьба выпала директору завода № 112 Михалеву (место которого и занял Рубинчик). Из-за недостаточно быстрого освоения в производстве танка Т-34 он был снят с поста директора и отдан под суд. Его главный просчет заключался в попытке компенсировать нехватку ряда деталей путем размещения заказов на них по другим предприятиям. Однако эти поставки были либо сорваны полностью, либо осуществлялись нерегулярно. Ритмичную работу заводу наладить не удавалось. Главный инженер Г.И. Кузьмин практически все свое время вынужден был проводить в разъездах по не выполняющим обязательства заводам-поставщикам (РГАЭ, ф. 8798, оп. 4, д. 3, л. 30.). В 1941 г. завод выпустил всего 173 танка. Рубинчик же основные усилия направил на обеспечение максимальной независимости завода от поставщиков. В технологию производства были внесены изменения, позволившие выполнять многие работы на собственном оборудовании. В результате завод начал работать нормально. Большое значение для роста производства танков имели изменения, вносимые в ходе войны в их конструкцию. Общее руководство этими работами осуществлял главный конструктор НКТП, заместитель наркома Ж.Я. Котин, а главным центром по упрощению конструкции стало КБ завода № 183, которое возглавлял А.А. Морозов. К концу января 1942 г. было отменено использование на танке Т-34 5641 детали 1265 наименований. Благодаря предложениям конструкторов удалось отказаться от 206 изделий, получаемых ранее с других предприятий, что повысило независимость завода № 183 от поставщиков и от работы транспорта. Для скорейшей ликвидации нехватки многих видов материалов, прежде всего качественных сортов стали, была проведена большая работа по поиску их заменителей (РГАЭ, ф. 8798, оп. 4, д. 3, л. 30.). В то же время почти не совершенствовались боевые качества танков. Это отражает, с одной стороны, уверенность в высоких качествах слоев продукции, с другой - кризисную ситуацию в снабжении, организации и управлении производством. При этом упрощение конструкции и технологического процесса привело к снижению надежности наших танков. В итоге уже летом 1942 г. низкая техническая надежность советских танков заставила руководство страны и НКТП принимать экстренные меры (11786).

16 января 1942 года вышел приказ народного комиссара танковой промышленности В.А.Малышева # 117мс (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 82. Л. 1-2). Этот приказ признаёт, что проведение мер по снижению трудоёмкости производства сталкивалось с существенными трудностями. Тяжелые условия, в которых налаживалось производство, нехватка оборудования, недостаток рабочей силы создавали множество трудностей, и многие директора надеялись преодолеть их благодаря помощи из Центра. Но высшее руководство само не располагало значительными ресурсами и не могло дать всё то, что от него надеялись получить. Руководителям предприятий необходимо было лучше использовать собственные ресурсы, эффективно задействовать то оборудование и тех рабочих, которые уже были в их распоряжении, а не надеяться на решение всех их проблем присылкой необходимого по приказу из Москвы. Для того чтобы ориентировать руководство заводов на выполнение стоящих перед ними задач за счёт более эффективной организации производства, а не за счёт одного только количественного роста задействованного оборудования и людей (тем более что возможности такого роста уже исчерпались), и был издан этот приказ. Начинается он c анализа сложившейся обстановки: "В последние месяцы многие директора и главные инженеры заводов не уделяют должного внимания вопросам усовершенствования технологии, внедрения новых, более прогрессивных технологических процессов, увеличению количества приспособлений и пр., в результате чего трудоёмкость изготовления машин на отдельных заводах непомерно велика, а это вызывает излишнюю потребность в станках и рабочей силе. … Ясно, что многие директора и главные инженеры заводов вместо кропотливой работы по снижению затрат на изготовление машин, вместо наведения порядка в технологии, в использовании станков, в обучении рабочих идут по пути наименьшего сопротивления и хотят выполнять план только за счёт увеличения количества станков и рабочих. Такую расточительную работу наркомат поддерживать не может и не будет" (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 82. Л. 1-2). Для того чтобы снизить трудоёмкость производства, В.А.Малышев считал необходимым перенести на все предприятия НКТП опыт успешно совершенствующих технологию производства заводов. Для этого он требовал составить нормы трудоёмкости для всех производимых типов танков, корпусов и двигателя В-2, взяв за основу нормы самых эффективных заводов, и в дальнейшем все расчёты потребности в рабочей силе и оборудовании вести по этим нормам. Технический отдел НКТП должен был обеспечить необходимый обмен информацией между заводами. Директора и главные инженеры заводов должны были:

"а) в декадный срок произвести тщательный пересмотр завышенных норм и разработать конкретные меры по улучшению технологии производства, с целью снижения трудоёмкости;

б) заставить как следует работать существующие на заводах технические и технологические отделы и отделы нормирования труда. Предупредить руководителей этих отделов, что их работа будет оцениваться по результатам снижения трудоёмкости машин, а не по количеству составленных ими заявок на новые станки и дополнительную рабочую силу" (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 82. Л. 1-2.).

В заключение приказа В.А.Малышев указывал следующее:

"Ещё раз предупреждаю директоров и главных инженеров заводов, что в условиях войны нужна строжайшая экономия в станках и рабочей силе.

Всемерного осуждения заслуживает тот директор, который считает своей заслугой выполнять план "любыми средствами". План должен выполняться не "любыми", а минимальными средствами" (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 82. Л. 1-2.).

Благодаря настойчивой и последовательной работе как руководства Наркомата, так и рядовых сотрудников, в 1942 году удалось достичь существенного прогресса в снижении трудоёмкости производства танков. Но объявленной в приказе цели: выровнять затраты труда и материалов на производство одного танка по всем заводам, ориентируясь на лучшие показатели, достичь не удалось. Эта цель изначально была недостижимой, так как заводы, производя одну и ту же продукцию, существенно отличались друг от друга и по структуре оборудования, и по опыту производства. Единая норма для всех была утопией. Но она имела важное мобилизующее значение: заставить руководителей "отстающих" заводов напрячь усилия по совершенствованию технологии. Если не буква, то дух приказа # 117 был последовательно воплощен в жизнь, о чем свидетельствует неуклонное снижение трудоемкости производства танков (см. таблицу 2) (Составлена по: РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 728. Л. 6-9.) (11787).

16 января 1942 г. начальник конструкторского отдела завода « 112 В.В. Крылов направил директору завода Д.В. Михалеву докладную записку, в которой подробно изложил «перечень мероприятий, необходимых для обеспечения продуктивной и качественной работы Конструкторского отдела по машине А-34». Он просил сохранить существующий личный состав и штат коллектива, прекратить практикующееся снятие конструкторов с выполнения их непосредственных обязанностей и перевода их на хозяйственную и партийную работу «в цехах завода и даже вне завода» (ГОПАНО. Ф. 1244. Оп. 4. Д. 65. Л. 2.).

Главный конструктор привел динамику численности коллектива отдела: 1940 г. - 458 человек, из них 303 человека ИТР, в январе 1941г. - 359 человек, из них 252 ИТР, в январе 1942-го уже 256, из них инженерно-технических работников - всего 79 человек. В.В. Крылов писал, что в настоящее время «работа К.О. по переработке конструкций и упрощения машины идет, в основном, по внутренним наметкам бюро, причем, как правило, каких-либо перспективных заданий от Заводоуправления и от его отделов - бюро не получает. Бюро могло бы повысить свою полезную отдачу по производству, получив конкретный план по отдельным сложным в производстве узлам и агрегатам, сосредоточив на них всю свою работу» (ГОПАНО. Ф. 1244. Оп. 4. Д. 65. Л. 2.).

В.В. Крылов указал на необходимость «всемерно форсировать устройство стенда для отработки мероприятий по снижению температурного режима мотора М-17 в летнее время» (ГОПАНО. Ф. 1244. Оп. 4. Д. 65. Л. 3.). Речь шла о создании постоянной экспериментальной базы завода в пустующем здании старой кислородной станции (ГОПАНО. Ф.	1244. Оп. 4. Д. 65. Л. 3.) . Он предложил оборудовать в помещении конструкторского отдела макет моторного отсека машины и план размером 3*2 метра, что позволило бы сократить время на отработку конструктивных решений. В.В. Крылов писал: «Необходимо для конструкторов провести, в порядке повышения их квалификации, краткий курс лекций (10-12) по Т-34. Лекции должны ознакомить конструкторов с основными принципами конструирования и расчета отдельных узлов по машине, а также с основами общего проектирования танков и данными по эксплуатации Т-34. Лекции по этим вопросам м[огут] б[ыть] прочитаны лицами, работавшими ранее на заводе № 183 или представителями заказчика» (ГОПАНО. Ф. 1244. Оп. 4. Д 65. Л. 4.).

В 1942 г. было внедрено 86 предложений конструкторов с годовой экономией до 13 миллионов рублей (ЦАНО. Ф. Р-15. Оп. 4. Д. 183. Л. 14.). Отработка новых конструкций по танку Т-34 для повышения качества и тактико-технических показателей велась по линии нового проектирования, разработки и внедрения рабочих чертежей новых узлов и деталей танка. Из них выделялись разработка чертежей штампованного трака без гребня и трака унифицированного типа, увеличенная боеукладка (предложение конструктора С.Н. Якимовского), огнеметная система АТО-41 с увеличенным вдвое резервуаром (ЦАНО. Ф. Р-15. Оп. 4. Д. 183. Л. 14об.).

Конструкторская работа на заводе, тем не менее, еще требовала к себе внимания. В отчете за 1942 г. говорилось, что «опытные и исследовательские работы на заводе почти не были организованы» (ЦАНО. Ф. Р-15. Оп. 4. Д. 183. Л. 14об.). Только во втором полугодии была организована экспериментальная база (цех № 50), имеющая пять опытных танков. За год было выполнено 109 опытных работ, в частности, проведены совместно с Главным автобронетанковым управлением Красной армии большие полигонные испытания корпуса и башни (ЦАНО. Ф. Р-15. Оп. 4. Д. 183. Л. 14об. -15.). Это резко улучшило конструкторскую базу предприятия.

В 1943 г. производственно-конструкторская работа проводилась по основным разделам: работа по чертежам серийного производства, новые конструкции и модернизация машин, экспериментальные работы, обследование производственных неполадок и аварий узлов машины, систематический контроль качества и другие работы.

Из наиболее крупных изменений выделим: новый профиль балки носа, броневые детали из полосового проката без обработки, сварной подмоторный фундамент, коуши, сварные трубы балансиров, литое ведущее колесо, усиленный кривошип ленивца, установку спидометра, мероприятия по устранению течи малой бортовой передачи и др., установку рации в огнеметные машины; новое танковое переговорное устройство ТПУ-4.

Были внедрены усиление крепления поводковой передачи КПП, сервоуправление главного фрикциона, защита пулемета радиста, огнемет АТО с увеличенным резервуаром и приводом от водителя (ЦАНО. Ф.Р-15. Оп. 4. Д. 234. Л. 16об.).

Экспериментальная работа проводилась в цехе № 50 конструкторского отдела. Наиболее крупными работами 1943 г. были: отработка и испытание нового танка подводного хождения; систематические испытания траков серийного производства; стендовые испытания масляных радиаторов и обследование температурного режима машин (ЦАНО. Ф.Р-15. Оп. 4. Д. 234. Л. 17.). Выпускаемые машины систематически проверялись на 300 км пробега и гарантийных пробегах. Производилось регулярное взвешивание выпускаемых танков (ЦАНО. Ф.Р-15. Оп. 4. Д. 234. Л. 17.).

Коллектив конструкторов в 1943 г. стабилизировался, технически вырос. Работа конструкторов неоднократно отмечалась приказами по Наркомату. В январе 1944 г. группа ведущих конструкторов в числе 11 человек была награждена Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение задания Правительства по усовершенствованию конструкции и улучшению боевых качеств танка Т-34 и достигнутые успехи в создании отличной боевой машины для Красной армии орденами Советского Союза (ЦАНО. Ф.Р-15. Оп. 4. Д. 234. Л. 17.).

В 1944 г. конструкторские работы проводились по линии изменений в серийные машины Т-34-85 с целью устранения аварийных узлов, снижения трудоемкости и повышения качества деталей и узлов танка. За год было внесено 361 изменение по документации головного завода и 323 изменения по внутризаводским требованиям производства, подробности приведены в приложении № 13.

Наиболее крупными изменениями были: 1) корпус и оборудование: снижение сортности проката; унификация полосы и угольника; пересмотр всех корпусных чертежей и снижение объема работ по заточке и шлифовке кромок; машинная формовка люка механика-водителя; 2) башня и вооружение: устранение дефектов, выявленных в поворотных механизмах; повышение скорострельности пушки; улучшение вентиляции; дублирование устройства для поворота башни, что улучшило управление огнем и поворота башни; модернизация башни с целью увеличения её бронестойкости; расширенный погон с системой «С-53»; утолщение башни; усиление защиты пушки «С-53»; 3) ходовая часть: маслоотбрасывающие кольца в узле малой бортовой передачи, дало снижение течи сальников; изменение посадки кривошипа ленивца с целью устранения задира шейки кривошипа и кронштейна.; 4) электро- и радиооборудование: перенос радиостанции из корпуса в башню; замена радиостанции 9РМ на 9РС; улучшение вентиляции башни введением двух вентиляторов повышенного напряжения улучшило условия эксплуатации оборудования; 5) моторная установка: монтаж воздухоочистителя «Мультициклон»; новая конструкция редукционного клапана масляного радиатора (ЦАНО. Ф.Р-15. Оп. 4. Д. 273. Л. 11об.) (23540).

16 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1163 О Московском тормозном заводе. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 149 (11012).

16 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1164 Об изменении п. 17 и 18 постановления ГКО от 23 ноября. 1941 № 955 о дополнительном выделении рабочим заводов № 172, 8, 235, 221 и 92 НКВ продовольствия. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 150 (11012).

16 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1165 О восстановлении производства малолитражных двигателей внутреннего сгорания для военных радиостанций и прожекторных установок. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 151-153 (11012).

16 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1169 О возвращении в Москву арсенала № 4. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 157 (11012).

16 января 1942 года вышел приказ № 22с НКБ (Челябинск).

В дополнение к приказу НКБ № 1-сс от 2 января 1942 года

Ликвидировать дирекцию завода № 576.

Режский механический завод оставить в непосредственном подчинении 3-го Гл. управления НКБ с присвоением ему номера 552 (5753, 131).

27 января 1942 года приказом НКВ за № 54с на базе эвакуированного завода № 66 был вновь организован завод № 535.

Основные изделия освоенные и выпускаемые заводом

1916 год – пулемет «Максим»

1924 год – прядильные машины для текстильной промышленности

1930 год – металлорежущие станки, пулемет Шкас

1938 год – автоматические пушки системы Березина калибра 20 мм, Б-20, БС, БТ

1939 год - автоматические 23 мм пушки ВЯ

1940 год – станки

1941 год – специальные станки для оборонной промышленности

1943 год – минометы калибра 80, 120 мм, мины к ним

1945 год – прядильные машины

1947 год – глубинные нефтяные насосы, чулочные автоматы

1952 год – морские спаренные установки 2М-3М

1953 год – детские велосипеды

1954 год – авиапушки АМ-23, агрегатные станки

1957 год – мотороллеры

1959 год - морские спаренные установки АК-230

1960 год – алмазно-расточные станки

1964 год – автоматические пушки, гранатометы (10274).

16 января 1942 года приказ Наркома В. А. Малышева № 117мс (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 82. Л. 1-2) признаёт, что проведение мер по снижению трудоёмкости производства сталкивалось с существенными трудностями. Тяжелые условия, в которых налаживалось производство, нехватка оборудования, недостаток рабочей силы создавали множество трудностей, и многие директора надеялись преодолеть их благодаря помощи из Центра. Но высшее руководство само не располагало значительными ресурсами и не могло дать всё то, что от него надеялись получить. Руководству на местах необходимо было лучше использовать собственные ресурсы, эффективно задействовать то оборудование и тех рабочих, которые уже были в их распоряжении, а не надеяться на решение всех их проблем присылкой необходимого по приказу из Москвы. Для того, чтобы ориентировать руководство заводов на выполнение стоящих перед ними задач за счёт более эффективной организации производства, а не за счёт одного только количественного роста задействованного оборудования и людей (тем более что возможности такого роста уже исчерпались), и был издан этот приказ. Начинается он с анализа сложившейся обстановки: «В последние месяцы многие директора и главные инженеры заводов не уделяют должного внимания вопросам усовершенствования технологии, внедрения новых, более прогрессивных технологических процессов, увеличению количества приспособлений и пр., в результате чего трудоёмкость изготовления машин на отдельных заводах непомерно велика, а это вызывает излишнюю потребность в станках и рабочей силе. ... Ясно, что многие директора и главные инженеры заводов вместо кропотливой работы по снижению затрат на изготовление машин, вместо наведения порядка в технологии, в использовании станков, в обучении рабочих идут по пути наименьшего сопротивления и хотят выполнять план только за счёт увеличения количества станков и рабочих. Такую расточительную работу наркомат поддерживать не может и не будет» (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 82. Л. 1-2).

Для того, чтобы снизить трудоёмкость производства, В. А. Малышев считал необходимым перенести на все предприятия НКТП опыт успешно совершенствующих технологию производства заводов. Для этого он требовал составить нормы трудоёмкости для всех производимых типов танков, корпусов и двигателя В-2, взяв за основу нормы самых эффективных заводов, и в дальнейшем все расчёты потребности в рабочей силе и оборудовании вести по этим нормам. Технический отдел НКТП должен был обеспечить необходимый обмен информацией между заводами. Директора и главные инженеры заводов должны были:

«а) в декадный срок произвести тщательный пересмотр завышенных норм и разработать конкретные меры по улучшению технологии производства, с целью снижения трудоёмкости;

б) заставить как следует работать существующие на заводах технические и технологические отделы и отделы нормирования труда. Предупредить руководителей этих отделов, что их работа будет оцениваться по результатам снижения трудоёмкости машин, а не по количеству составленных ими заявок на новые станки и дополнительную рабочую силу» (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 82. Л. 1-2).

В заключение приказа В. А. Малышев указывал следующее: «Ещё раз предупреждаю директоров и главных инженеров заводов, что в условиях войны нужна строжайшая экономия в станках и рабочей силе.

Всемерного осуждения заслуживает тот директор, который считает своей заслугой выполнять план «любыми средствами». План должен выполняться не «любыми», а минимальными средствами» (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 82. Л. 1-2) (12290).

16 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1156 О сдаче трофейного имущества [гражданами]. (7020, 138-139).

16 января 1942 года вышло постановление ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ № ГКО-1156 О СДАЧЕ ТРОФЕЙНОГО ИМУЩЕСТВА

Не для публикации

Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Обязать всех граждан, проживающих в освобожденных Красной Армией населенных пунктах, все брошенное противником и подобранное огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, противогазы, обмундирование, обувь, людское и конское снаряжение, автотранспорт, повозки, продовольствие, фураж и прочее военное имущество, а также имущество, принадлежавшее частям Красной Армии, советским, общественным организациям и частным лицам и присвоенное гражданами во время немецкой оккупации, сдавать в 24 часа воинским частям, органам НКВД или местным органам власти по принадлежности.

Оружие, боеприпасы, автотранспорт, повозки, обмундирование, снаряжение и другое военное имущество сдавать войсковым частям или органам НКВД; прочее имущество — органам местной власти.

2. Органам местной власти о собранном вооружении, боеприпасах и прочем военном имуществе немедленно сообщать органам НКВД или в ближайшую воинскую часть, организовав на месте его охрану.

3. Лица, не сдавшие в установленный срок огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, подлежат ответственности по ст. 182 Уголовного Кодекса, а в случае злостного уклонения от сдачи — по ст. 58, п. 14 Уголовного Кодекса РСФСР и соответствующим статьям Уголовного Кодекса других союзных республик.

Лица, виновные в порче оружия, боеприпасов, военного имущества, а также в уклонении от сдачи прочего имущества, указанного в ст. 1 настоящего постановления, подлежат штрафу до 3000 рублей или лишению свободы сроком на шесть месяцев, а в случаях злостной порчи или злостного уклонения от сдачи имущества привлекаются к уголовной ответственности по ст. 58, п. 14 Уголовного Кодекса РСФСР и соответствующим статьям Уголовного Кодекса других союзных республик.

4. При занятии частями Красной Армии населенных пунктов военному командованию соединений Красной Армии издавать обязательные постановления в соответствии с настоящим постановлением Государственного Комитета Обороны.

Председатель Государственного Комитета Обороны И. СТАЛИН (9844).

16 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1157 [О мерах по улучшению продовольственного и горючего снабжения в ДА.] (7020, 140-141).

16 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1158 О ремонте и восстановлении трофейных автомашин, тягачей и мотоциклов. (7020, 142-143).

16 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1160 О формировании дорожно-строительных и мостостроительных батальонов. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 145 (11012).

Армия:

16 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 16 января наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

Преследуя противника, бойцы тов. Говорова (Западный фронт) заняли 4 важных населённых пункта и захватили 2 вражеские танкетки, 6 орудий, 13 автоцистерн, 11 различных автомашин, 4 станковых пулемёта, 2 радиостанции, несколько тракторов и другие трофеи. На другом участке бойцы тов. Ефремова, преодолевая упорное сопротивление противника, овладели 5 населёнными пунктами и захватили 3 танка, 22 орудия, 16 пулемётов, 28 миномётов, 53 автомашины, 78 велосипедов, 2 радиостанции и другое военное имущество.

Одна из частей тов. Федюнинского (Ленинградский фронт) в бою с противником уничтожила 2 орудия, 4 повозки с боеприпасами и вражеский наблюдательный пункт. Гитлеровцы потеряли убитыми 280 солдат и офицеров.

Лейтенант Одманов в разгаре боя заметил, что расчёт одного из пулемётов вышел из строя. Командир лёг за пулемёт. Метким огнём пулемёта тов. Одманов уничтожил во время боя 40 немецких солдат. Вскоре пулемёт был подбит. Гитлеровцы окружили тов. Одманова. Тогда он взял винтовку и меткими выстрелами убил ещё офицера и 5 солдат. Воспользовавшись наступившей темнотой, отважный командир возвратился в свою часть, доставив туда двух раненых бойцов.

Отряд крымских партизан под командованием тов. П. атаковал отступающие от Керчи гитлеровские части. Партизаны обстреляли немцев из пулемётов и забросали их гранатами. Противник в панике бежал, оставив на поле боя 120 трупов, 6 автомашин, 20 повозок с имуществом и боеприпасами, автобус с радиостанцией, 2 станковых пулемёта, 5 мотоциклов, много автоматов, винтовок и патронов.

Унтер-офицер Г. Вейнер недавно писал с советско-германского фронта Альфреду Шеферу: «Тяжёлые у нас дни. Подумай только: Людвиг Франц убит. Да, ряды старых солдат всё редеют и редеют. В один день я потерял двух товарищей из моего отделения. Нервы мои совсем сдали. Ной-гебауэр тяжело ранен. Фельдфебели Флейсиг, Сарсен и Шнайдер и обер-фельдфебель Ростерман из старой первой роты тоже убиты. Погиб также и наш последний командир батальона подполковник Вальтер. Ранены Анфт, Бортуш и Коблишек. Мущик, Каскер, Лейбцель и Канрост убиты».

Немецкому ефрейтору Рейнгольду Букаарту пишет приятель из Берлина: «Питание очень плохое, поэтому у организма слабая сопротивляемость. При малейшей перемене погоды простуживаешься. Досыта наесться никогда не приходится, поэтому и к работе нет охоты».

Ненависть финского населения к немцам, поработившим страну, с каждым днём усиливается. 3 января в районе города Суоярви произошло побоище между финскими и немецкими солдатами. Драка, в результате которой было убито и ранено 27 человек, прекращена комендантской ротой, применившей оружие.

8 января забойщик Кафанских рудников (Армения) тов. Бабаян выполнил дневной план добычи руды на 1.062 процента, а бурщик рудника имени Шаумяна тов. Габриелян — на 1.799 процентов. 11 января шахтёр Шамлугских рудников

Михаил Сорокин сменную норму выполнил на 1.960 процентов, а бурщик этих же рудников Абас Абульягаз — на 1.495 процентов (15011).

16 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 16 января наши войска продолжали продвигаться вперёд, ломая сопротивление немецко-фашистских войск. На отдельных участках противник предпринял контратаки, которые были отбиты с большими для него потерями. Наши части заняли несколько населённых пунктов.

За 15 января уничтожено 45 немецких самолётов. Наши потери—14 самолётов.

За 15 января части нашей авиации уничтожили 6 немецких танков, 155 автомашин с пехотой и грузами, около 70 повозок с боеприпасами, 5 автоцистерн с горючим, разрушили железнодорожный мост, подожгли два склада с боеприпасами и один склад с горючим, рассеяли и частью истребили 6 батальонов пехоты противника.

Бойцы тов. Кузнецова (Западный фронт) за один день уничтожили 4 вражеских танка и захватили 5 орудий, 5 пулемётов, 60 автомашин и другие трофеи. На другом участке наша стрелковая часть уничтожила две роты пехоты противника и захватила большой обоз с боеприпасами и снаряжением, танк, 4 противотанковых ружья, несколько пулемётов и автоматов.

В освобождённом от немецких оккупантов городе Кирове наши части захватили 36 паровозов, 110 вагонов, 56 платформ, в том числе 7 платформ с разобранными самолётами, 25 вагонов с боеприпасами и много другого военного имущества.

На одном из участков Юго-Западного Фронта гитлеровцы, получив подкрепление, перешли в контратаку. Наша часть задержала немцев пулемётным и миномётным огнём, а затем нанесла врагу сокрушительные фланговые удары. Гитлеровцы в беспорядке отступили, оставив на поле боя 300 трупов. Преследуя отступающего противника, наши бойцы заняли один населённый пункт.

Группа советских разведчиков во главе с капитаном Гордюковым совершила смелый налёт на деревню М. Захваченные врасплох немцы бежали из деревни, оставив на поле боя 20 убитых солдат, 2 миномёта и 30 винтовок.

Взвод автоматчиков-кавалеристов младшего командира Пухальского уничтожил в уличных боях в деревне Малиновка вражескую пехотную роту.

В лесах Карелии отважно громит белофинских бандитов партизанский отряд тов. М. На днях партизаны устроили засаду на дороге и за несколько часов уничтожили 4 автомашины с различным военным имуществом, одну бронемашину и перебили 46 финнов и немцев, в том числе трёх офицеров.

Накануне нового года немецкий обер-ефрейтор Фриц Лейтман писал своему брату: «Как ты, наверное, слышал, русские прорвали средний участок фронта. Это было как раз у нас. Они захватили все орудия. Большинство наших погибло. Это была очень печальная картина. 15 дивизия полностью разгромлена. Мы продолжаем отступать. Сегодня канун нового года, а я должен был пролежать больше четырёх часов в глубоком снегу, чтобы спастись от русских пуль. Нас осталась небольшая кучка».

Пленный ефрейтор 3 роты 502 немецкого строительного батальона Эрих Придикейт показал: «От последних морозов пострадали все солдаты батальона. Каждый из них отморозил что-либо: пальцы на руках или на ногах, ухо либо нос. В районе Старой Руссы я видел разгромленную противотанковую батарею, в которой осталось 8—10 человек. Там же находился сильно потрёпанный 135 немецкий артполк, в котором сохранилось лишь несколько орудий».

Население Италии ненавидит немцев, ведущих себя здесь, как в завоёванной стране. В городе Модика (Италия) 11 января в казарму немецких солдат ночью была брошена связка гранат. Взрывом уничтожено 17 гитлеровцев. 9 января в окрестностях этого города сгорело общежитие немецких лётчиков и сильно разрушен ангар, в котором находилось несколько германских самолетов.

В Лейпциге (Германия) военно-полевой суд приговорил к расстрелу 8 немецких солдат за отказ ехать на советско-германский фронт.

Листопрокатчики Кузнецкого завода с каждым днём увеличивают выпуск продукции. За вторую пятидневку января они дали тысячи тонн металла сверх задания. 9 января цех выполнил план на 138,5 процента, 10 января — на 149,7 процента.» (15011).

16 января в 1942 году войска Северо-Западного фронта освободили город Андреаполь (15011).

16 января 1942 г. было принято постановление Государственного Комитета Обороны СССР «О сдаче трофейного имущества» (№ 1156). Постановление установило, что все граждане, проживавшие в освобожденных Красной Армией населенных пунктах, обязывались в течение 24 часов сдать воинским частям, органам НКВД или местным властям все брошенное противником и подобранное огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, противогазы, обмундирование, обувь и другое военное имущество, а также имущество, принадлежавшее советским воинским частям, а также советским предприятиям и учреждениям и присвоенное ими во время оккупации. Органам местной власти о собранном вооружении, боеприпасах и ином военном имуществе предписывалось немедленно сообщать органам НКВД или в ближайшую воинскую часть. Лица, не сдавшие в установленный срок огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, подлежали уголовной ответственности. К ответственности привлекались также лица, виновные в порче оружия, боеприпасов, военного имущества. При занятии частями Краской Армии населенных пунктов военному командованию соединений Красной Армии предписывалось издавать обязательные постановления в соответствии с указанным постановлением Государственного Комитета Обороны (18514).

16 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1170 [О преимуществах в сроках присвоения очередных воинских званий в действующих соединениях ВМФ.] (7020, 158-159).

Жизнь и внутренняя политика:

16 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1159 О порядке передвижения военнообязанных в военное время и ответственности за уклонение от воинского учета. (7020, 144).

16 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1161 О возвращении части эвакуированного оборудования с текстильных предприятий г. Москвы и Московской области. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 146, 147 (11012).

16 января 1942 ГКО утверждает список 14 текстильных предприятий, которые должны вернуться в Москву и область (11774).

16 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1162 О возвращении части эвакуированного оборудования предприятий НКПП СССР и НКММП СССР. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 148 (11012).

16 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1166 О возвращении в Москву части аппарата НКфина СССР и Правления Госбанка СССР. (7020, 154).

16 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1168 О возвращении в Москву Госплана СССР. (7020, 156).

За рубежом:

16 января 1942 рейс 3 компании Transcontinental & Western Air врезался в гору Потоси в Неваде, в результате чего погибли все находившиеся на борту 22 человека, включая кинозвезду Кэрол Ломбард (20793).

16 января в 1942 году из Великобритании на Ближний Восток отправлено 45 тысяч солдат (15011).

16 января в 1942 году в США создано Управление Военного Производства во главе с Д.Нельсоном. Оно запретило выпуск гражданских товаров с использованием дефицитных материалов (15011).

16 января 1942 японцы вторглись в Бирму через Таиланд (2261).

16 января 1942 американцы понесли тяжелые потери на полуострове Батаан (2261).

Авиапромышленность:

17 января 1942 года директор завода N 24 Жезлов, гл. инженер Куинджи, нач-к конструкторского отдела Юдин, зам. гл. конструктора Флисский писали письмо N 102cc И.В.Сталину (N 2714 24 января отправили А.И.Ш.).

Интересы дальнейшего повышения боевых качеств нашей авиации, особенно штурмовой, настоятельно требуют от завода немедленного разворота работ по повышению мощности мотора. Уже сейчас этот вопрос поставлен перед нашим заводом конструкторами С.В.И. и Микояном.

Развитие этой задачи может идти по двум направлениям:

1. Повышение мощности мотора за счет наддува и применения топлива с более высоким октановым числом.

2. Повышение мощности мотора за счет увеличения числа оборотов.

В течение ряда лет моторы семьи АМ-35 развивались при мощности, гл. образом, за счет наддува. Путь этот был наиболее легким, т.к. мотор Ам-35 обладает большим литражом, позволившим снять с мотора довольно большие мощности.

В настоящее время возможность форсирования мотора по наддуву исчерпана по 3 причинам:

а) Мотор термически напряжен до предела.

б) Дальнейшее увеличение наддува влечет за собой применение топлива с октановым числом выше 95, что повлечет за собой перенапряжение топливных ресурсов нашей страны.

в) Сильно возрастают нагрузки от сил газов и усложняется разрешение конструктивных задач по уплотнениям и по доводке клапанного механизма.

В связи с этим, по инициативе гл. инженера завода Куинджи, начальника конструкторского отдела Юдина и зам. гл. конструктора Флисского, группа конструкторов завода N 24, с разрешения наркома Авиапрома Шахурина, начала работать по развитию мощности мотора в основном за счет увеличения числа оборотов. Хотя изменение размерности двигателя и принципиальной силовой схемы его могло бы дать улучшение данных мотора, этот путь форсирования мотора в настоящее время является нецелесообразным, т.к. привел бы к значительной ломке производства и отдалению срока возможного внедрения моторов в серийное производство.

Поэтому авторы мотора решают эту задачу, опираясь на производственную базу завода N 24 и оставляют существующий литраж двигателя, улучшив наполнение двигателя и повысив его литровую мощность, по которым моторы Ам-35А и АМ-38 отстают от современных авиационных двигателей.

Развитие мотора (которому авторы дали название ЗИФ - завод им. Фрунзе) разделяется на 2 этапа:

1. Данные мотора: 1600 л.с. на высоте 6000 м, 1850 л.с. взлетной мощности, при числе оборотов 2500 и октановом числе топлива не более 92.

В этом моторе пересмотрены все узлы с точки зрения повышения оборотности, улучшено наполнение и предусматривается установка двухскоростного нагнетателя.

2. Данные мотора: 1800 л.с. на высоте 6000 м и 2000 л.с. взлетной мощности.

На этом моторе устанавливается пушка. Повышение мощности по сравнению с мотором ЗИФ-1 получено за счет постановки новых блоков с максимально улучшенным наполнением и поршневого нагнетателя.

Поршневой нагнетатель уменьшает мощность, идущую на нагнетатель, на 100-150 л.с. и значительно уменьшает температуру воздуха, выходящего из нагнетателя. Это допускает возможность выпускать моторы без охлаждения воздуха, выходящего из нагнетателя и, тем самым, значительно уменьшить сопротивление на самолете.

Моторы ЗИФ-1 и ЗИФ-2 проконсультированы с Микояном и С.В.И. По их мнению, эти моторы представляют очень большой интерес и требуют постройки в кратчайшие сроки как для истребителей, так и для штурмовиков.

Работы по этим моторам могут быть выполнены в следующие сроки:

окончание длительных испытаний ЗИФ-1 - к 1/VII-42 г.

ЗИФ-2 - к 1/XI-42 г.

Работы по моторам ЗИФ-1 и ЗИФ-2 начаты и проводятся без участия Микулина.

Считая принятое заводом N 24 направление развития опытного моторостроения правильным и отвечающим интересам обороны страны и требованиям конструкторов - самолетчиков, просим разрешить постройку опытных моторов ЗИФ-1 и ЗИФ-2 на заводе N 24 (2759,128).

17 января 1942 г. бывший заместителем главного конструктора завода № 21 Храмов писал на имя заместителя наркома авиапромышленности Воронина:

«Перед отъездом из Москвы 27.12.1941 в спецкомандировку т. Пашинин М.М. письмом сообщил, что один экземпляр самолета И-21 (конструкции Пашинина) после боевой работы поступил для ремонта на бывшую территорию завода № 301. Так как с конструкцией самолета И-21 там не знакомы, было бы полезным вызвать для общей дефектации и ремонта инж. Р. А. Попова с завода № 21, а для дефектации и наладки вооружения (главным образом по пушечной установке) конструктора А. Д. Данилова с завода № 1 в г. Куйбышеве (работает в конструкторском бюро у т. Микояна). Оба эти товарища в свое время проводили испытания самолета и его вооружения в Москве» (24223).

17 января 1942 в Ташкенте началась серия ПС-84 (4141,22).

17 января 1942 г. бывшим заместителем главного конструктора завода № 21 Храмовым на имя заместителя наркома авиапромышленности Воронина было отправлено письмо:

«Перед отъездом из Москвы 27.12.1941 в спецкомандировку т. Пашинин М.М. письмом сообщил, что один экземпляр самолета И-21 (конструкции Пашинина) после боевой работы поступил для ремонта на бывшую территорию завода 301. Так как с конструкцией самолета И-21 там не знакомы, было бы полезным вызвать для общей дефектации и ремонта инж. Р.А. Попова с завода № 21, а для дефектации и наладки вооружения (главным образом по пушечной установке) конструктора А.Д. Данилова с завода № 1 в г. Куйбышеве (работает в конструкторском бюро у т. Микояна). Оба эти товарища в свое время проводили испытания самолета и его вооружения в Москве» (15561).

17/19 января 1942 года начальник Гл. управления воздушно-десантных войск полковник Досик и военный комиссар Гл. управления воздушно-десантных войск полковой комиссар Коробов писали письмо N 831140сс Шахурину.

Общая потребность Воздушно-десантных войск в десантных планерах на 1942 год определяется следующим количеством:

| Наименование планера | Кварталы 1942 года | Всего в |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | 1942 г. |
| 7-ми местные РФ-8 | 150 | 250 | 300 | 200 | 900 |
| 11-ти местные Гр-29 | 250 | 400 | 500 | 350 | 1500 |
| 20-ти местные КЦ-2 | 50 | 100 | 200 | 150 | 500 |
| Транспортные | 10 | 50 | 90 | 50 | 200 |
| Учебно-тренировочные | 90 | 100 | 110 | 100 | 400 |
| Итого: | 550 | 900 | 1200 | 850 | 3500 |

Военный совет Воздушно-десантных войск входит с ходатайством в ГКО о утверждении Авиапрома задания на производство указанного числа планеров.

Ставя Вас об этом в известность прошу сообщить возможность выполнения данной программы на заводах НКАП (1623,57).

17/19 января 1942 года командующий воздушно-десантными войсками генерал-майор Глазунов и член военного совета воздушно-десантных войск дивизионный комиссар Клоков писали письмо N 831141сс Сталину.

В соответствии с распоряжением СНК N 2330 рс от 1 июля 1941 года Наркомат Авиапрома был обязан изготовить в 1941 году для Воздушно-десантных войск - 800 десантных планеров и подготовить базу для производства 5000 планеров в 1942 году.

Фактически к 1 января 1942 года включая и опытные машины было изготовлено:

|  | План | Фактическое |
| --- | --- | --- |
|  |  | изготовление |
| 7-ми местные планеры РФ-8 | 200 | 25 |
| 11-ти местные планеры Гр-29 | 350 | 15 |
| 20-ти местные планеры КЦ-2 | 250 | 3 |
| Всего | 800 | 43 |

Несмотря на то, что план производства планеров Наркоматом Авиапрома выполнен не был - приказом Наркома N 1157с от 10 декабря 1941 года - было ликвидировано 11-е Гл. управление специально созданное по распоряжению СНК для руководства планерными заводами.

Отсутствие планеров лишает Воздушно-десантные войска возможности высаживать посадочные десанты вне аэродромов, что суживает боевые возможности десантных частей.

В 1932 году Воздушно-десантным войскам, исходя из условия высадки на планерах только одного передового батальона из состава бригады потребуется - на 35 десантных бригад с учетом трехкратной их высадки и 50% потерь планеров за одну операцию - 3100 десантных планеров. Кроме того для обучения планеристов дополнительно необходимо 400 учебно-тренировочных планеров.

В соответствии с изложенным прошу:

1. Обязать Наркомат Авиапрома изготовить для Воздушно-десантных войск в 1942 году 3500 десантных и учебно-тренировочных планеров со сдачей:

| Наименование планера | Кварталы 1942 года | Всего в |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | 1942 г. |
| 7-ми местные РФ-8 | 150 | 250 | 300 | 200 | 900 |
| 11-ти местные Гр-29 | 250 | 400 | 500 | 350 | 1500 |
| 20-ти местные КЦ-2 | 50 | 100 | 200 | 150 | 500 |
| Транспортные | 10 | 50 | 90 | 50 | 200 |
| Учебно-тренировочные | 90 | 100 | 110 | 100 | 400 |
| Итого: | 550 | 900 | 1200 | 850 | 3500 |

2. Восстановить в системе Наркомата Авиапрома 11-е Гл. управление и сосредоточить под его руководством не только планерные заводы, но и заводы изготавливающие подвески, кабины и другое Воздушно-десантное имущество (1623,55).

17 января 1942 г. директор завода № 24 Жезлов, главный инженер завода Куинджи и начальник конструкторского отдела Юдин направили письмо Сталину, в котором писали, что «в течение ряда лет моторы семейства АМ-35А развивались по мощности, главным образом, за счет наддува. Путь этот был наиболее легким, т.к. мотор АМ-35 обладает большим литражем, позволившим снять с мотора довольно большие мощности.

В настоящее время возможность форсирования мотора по наддуву исчерпана по трем причинам:

а) мотор термически напряжен до предела;

б) дальнейшее увеличение наддува влечет за собой применение топлива с октановым числом выше 95, что повлечет за собой перенапряжение топливных ресурсов нашей страны;

в) сильно возрастут нагрузки от сил газов и усложняется разрешение конструктивных задач по уплотнениям и доводке клапанного механизма.

В связи с этим группа конструкторов завода № 24 по инициативе авторов письма, с разрешения Наркома Авиационной Промышленности, начала работать по развитию мощности мотора в основном за счет увеличения числа оборотов».

Далее они писали: “Поэтому авторы мотора решают эту задачу, опираясь на производственную базу завода № 24 и оставляют существующий литраж двигателя, улучшив наполнение двигателя, повысив его литровую мощность, по которым моторы АМ-35А и АМ-38 отстают от сонременных авиационных двигателей... Развитие мото ра [которому дали название ЗИФ — завод имени Фрунзе разделяется на 2 этапа:

1. Данныемотора[ЗИФ-1]:1600 л.с.навысотебООО м, 1850 л.с. взлетной мощности, при числе оборотом 2500 и октановом числе топлива не более В этом моторе пересмотрены все узлы с точки зрения повышения оборотности, улучшено наполнение и предусматривается установка двухскоростного нагнетателя.

2. Данные мотора [ЗИФ-2]: 1800 л. с. на высоте 6000 м и 2000 л. с. взлетной мощности.

Повышение мощности по сравнению с ЗИФ-1 получено за счет постановки новых блоков с максимально улучшенным наполнением и поршневого нагнетателя. Поршневой нагнетатель уменьшает мощность, идущую на нагнетатель, на 100-150 л.с., и значительно уменьшает температуру воздуха, выходящего из нагнетателя.

Это допускает возможность выпускать моторы без охлаждения воздуха, выходящего из нагнетателя и, тем самым, уменьшить значение сопротивления на самолете... Моторы ЗИФ-1 и ЗИФ-2 проконсультированы с тов. Микояном и тов. Ильюшиным. По их мнению, эти моторы представляют очень большой интерес и требуют постройки в кратчайшие сроки как для истребителей, так и для штурмовиков... Работы по этим моторам могут быть выполнены в следующие сроки: окончание длительных испытаний ЗИФ-1 к 1.07.1942г., ЗИФ-2 - к 1.11.1942 г. Работы по моторам ЗИФ-1 и ЗИФ-2 начаты и проводятся без участия тов. Микулина», — сочли необходимым подчеркнуть авторы письма. И далее: «...просим разрешить постройку опытных моторов ЗИФ-1 и ЗИФ-2 на заводе № 24» (10781).

17 января 1942 г. директор завода № 24 Жезлов, главный инженер завода Куинджи и начальник конструкторского отдела Юдин направили письмо Сталину, в котором писали, что «в течение ряда лет моторы семейства АМ-35А развивались по мощности, главным образом, за счет наддува. Путь этот был наиболее легким, т.к. мотор АМ-35 обладает большим литражем, позволившим снять с мотора довольно большие мощности.

В настоящее время возможность форсирования мотора по наддуву исчерпана по трем причинам:

а) мотор термически напряжен до предела;

б) дальнейшее увеличение наддува влечет за собой применение топлива с октановым числом выше 95, что повлечет за собой перенапряжение топливных ресурсов нашей страны;

в) сильно возрастут нагрузки от сил газов и усложняется разрешение конструктивных задач по уплотнениям и доводке клапанного механизма.

В связи с этим группа конструкторов завода № 24 по инициативе авторов письма, с разрешения Наркома Авиационной Промышленности, начала работать по развитию мощности мотора в основном за счет увеличения числа оборотов».

Далее они писали: “Поэтому авторы мотора решают эту задачу, опираясь на производственную базу завода № 24 и оставляют существующий литраж двигателя, улучшив наполнение двигателя, повысив его литровую мощность, по которым моторы АМ-35А и АМ-38 отстают от сонременных авиационных двигателей... Развитие мото ра [которому дали название ЗИФ — завод имени Фрунзе разделяется на 2 этапа:

1. Данныемотора[ЗИФ-1]:1600 л.с.навысотебООО м, 1850 л.с. взлетной мощности, при числе оборотом 2500 и октановом числе топлива не более В этом моторе пересмотрены все узлы с точки зрения повышения оборотности, улучшено наполнение и предусматривается установка двухскоростного нагнетателя.

2. Данные мотора [ЗИФ-2]: 1800 л. с. на высоте 6000 м и 2000 л. с. взлетной мощности.

Повышение мощности по сравнению с ЗИФ-1 получено за счет постановки новых блоков с максимально улучшенным наполнением и поршневого нагнетателя. Поршневой нагнетатель уменьшает мощность, идущую на нагнетатель, на 100-150 л.с., и значительно уменьшает температуру воздуха, выходящего из нагнетателя.

Это допускает возможность выпускать моторы без охлаждения воздуха, выходящего из нагнетателя и, тем самым, уменьшить значение сопротивления на самолете... Моторы ЗИФ-1 и ЗИФ-2 проконсультированы с тов. Микояном и тов. Ильюшиным. По их мнению, эти моторы представляют очень большой интерес и требуют постройки в кратчайшие сроки как для истребителей, так и для штурмовиков... Работы по этим моторам могут быть выполнены в следующие сроки: окончание длительных испытаний ЗИФ-1 к 1.07.1942г., ЗИФ-2 - к 1.11.1942 г. Работы по моторам ЗИФ-1 и ЗИФ-2 начаты и проводятся без участия тов. Микулина», — сочли необходимым подчеркнуть авторы письма. И далее: «...просим разрешить постройку опытных моторов ЗИФ-1 и ЗИФ-2 на заводе № 24» (10781).

17 января 1942 года в Москве, на площади оставшейся после эвакуации завода № 476, согласно приказа № 46с НКАП, были организованы мастерские по ремонту моторных, самолетных агрегатов и приборов зажигания. Эти мастерские существовали недолго.

По Постановлению ГОКО от 5 апреля 1942 года за № 1543сс, приказа НКАП от 10 апреля 1942 года за № 269сс и приказа 4 гл. управления НКАП от 20 апреля 1942 года за № 06сс, был организован завод, которому было присвоено вновь наименование “Завод № 476” по производству магнето, авиасвечей и т.п.

Завод был укомплектован рабсилой и оборудованием за счет заводов НКАП №№ 30, 33, 132, 266 и 306.

С 1942 года – директор – Советов В.П.

В 1944 году, согласно приказа № 40с от 19 января 1944 года НКАП, на заводе было организовано ОКБ-476 под руководством гл. конструктора Воронкова С.Ф., а с сентября 1945 года – Делекторского А.В.

Адрес: Москва, Б, Новодмитровская, д. 12

Согласно приказа № 356сс от 30 августа 1945 года НКАП, в сентябре 1945 года завод был перебазирован на территорию, занимаемую ранее филиалом завода № 315 на Панскую (теперь Новодмитровскую ул.), д. 12, изготовлявшего до этого времени детали к насосам и карбюраторам с передачей для сборки узлов на основной завод (9611).

17 января 1942 вышел приказ НКАП № 46с:

О создании в Москве на производственных площадках эвакуированных з-в № 20, 33, 132, 266 и 476 мастерских по ремонту моторов и самолетных агрегатов и приборов зажигания.

Дементьев (1524, 40).

17 января 1942 г. на площадке эвакуированного завода № 20 (Завод № 20 ВСНХ, НКТП, НКОП, НКАП, Омский агрегатный завод им. В.В. Куйбышева МАП, Омское НПО «Агрегат», АООТ, ОАО «Омский агрегатный завод», ОАО «Акционерная компания (АК) «Омскагрегат» / г. Москва Старопетровский пр., 41;  г. Омск/ /644007  г. Омск ул. Герцена, 48 тел. 25-05-88,25-12-97/) в Москве по приказу № 46с от образованы Агрегатные ремонтные мастерские. В 04.1942 г. на их базе организован новый агрегатный завод № 451 НКАП при 4ГУ, переведенный позже на площадку бывшего завода № 132 НКАП. По приказу № 424с от 7.06.1942 г. на площадку завода № 20 со всем оборудованием, материалами и личным составом был переведен завод № 41 НКАП. Одновременно помещения лесотарного завода (Старопетровский пр., 3) переданы обратно в НКПП для налаживания производства корпусов авиабомб (11982).

17 января 1942 г. в Москве на площадке эвакуированного завода № 33 по приказу НКАП № 46с от была организована ремонтная база, а затем Агрегатные ремонтные мастерские № 33 со штатом 43 чел. Начальник- Н.В. Козлов. А в 02.1942 г. на базе мастерских основан завод JNfe 315 НКАП (11982).

17 января 1942 г. На площадке эвакуированного завода (№ 132 НКТП, НКОП, НКАП, Завод № 1 УВВС, нктп, Симский механический завод («Симза»), Симское агрегатное ПО, АООТ, ОАО «Агрегат» /г. Москва ул. Бутырская, 58/ /456020  г. Сим Инжерского р-на Челябинской обл. ул. Пушкина, 1 тел. 35-89-90/) в Москве по приказу № 46с от образованы Агрегатные ремонтно-механические мастерские № 132. По приказу № 281с от 14.04.1942 г. они получили статус филиала завода № 132 НКАП. Ремонт изделий, выпускаемых заводом № 132. В середине 1942 г. сюда переведен агрегатный завод №451 (11982).

17 января 1942 г. на площадке эвакуированного завода (Завод № 266 ИМ. И.И. Jlence НКАП, МАП, Электромоторный завод им. Лепсе НКЭП, НКЭС, Кировский электромашиностроительный завод им. И.И. Лепсе, Кировское электромашиностроительное ПО (КЭМПО) «Лепсе», ОАО «Электромашиностроительный завод (ЭМСЗ) «Лепсе» РАКА, ФАП /г. Москва ул. Ткацкая, 15 ст. Черкизово (1940 г.);  г. Киров Филейское ш. (1942 г.)/ /610006  г. Киров пр. Октябрьский, 24 тел. 23-74-47/ /Московское представительство: ул. Б. Садовая, 8/) в Москве по приказу № 46с образованы Агрегатные ремонтные мастерские № 266. Далее по приказу № 459с от 22.06.1942 г. мастерские преобразованы в филиал завода № 266 НКАП по электромашинам (директор- Доценко). По приказу № 198с от 8.04.1943 г. на базе филиала образован самостоятельный завод № 140 НКАП (11982).

17 января 1942 г. на площадке эвакуированного завода № 476 в системе 4ГУ (Завод № 476 НКАП, Сущевский механический завод им. Дзержинского Моссредпрома, Завод счетных машин им. Дзержинского НКОМ /г. Москва ул. Сущевская, 22 (1940 г.)/). по приказу № 46с образованы Агрегатные ремонтные мастерские. Затем по приказу № 239с от 30.03.1942 г. на базе мастерских планировалось организовать Ремонтный завод при Главремуправлении по ремонту свечей и магнето. Однако, вскоре здесь был создан новый агрегатный завод № 476 при 4ГУ НКАП.

Директор (12.1940-41 г.)- А.О. Казанский.

Зам. директора (12.1940 г.-)- М. Г. Ишпаков.

Гл. инженер (12.1940 г.-)- М. Г. Иншаков (11982).

17 января 1942 года Шахурин писал письмо Сталину.

Руководство по опытному строительству в системе НКАП осуществляется двумя главными управлениями, что в существующих условиях усложняет координацию технических вопросов при проведении научно-исследовательских и опытных работ, связанных одновременно с различными областями авиационной техники.

Так например, разработка современного мотора-пушки требует самой тесной увязки работы самолетостроительных, моторных и вооруженческих организаций; в создании реактивного двигателя должны одновременно участвовать самолетчики, мотористы и топливники.

В целях лучшей увязки опытных работ, сокращения сроков на их проведение, а также придания им большей технической направленности, НКАП предлагает объединить два опытных главных управления. Это мероприятие одновременно позволяет сократить штаты двух опытных управлений с 126 до 61 единицы.

Прошу утвердить прилагаемый проект Постановления ГКО (1684,1).

17 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1171 Об организации производства окиси магния на заводе № 237 НКХП. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 160 (11012).

Другие оборонные отрасли:

17 января 1942, ввиду крайнего дефицита кислорода, на совещании руководство завода № 178 приняло решение вместо экранировки корпусов и башен Т-60 перейти на утолщенные бронелисты. До изготовления первого комплекта корпуса и башни с утолщенной броней планировалось производить экранировку по мере производственных возможностей, начиная с 29 января. В реальности же первые усиленные корпуса были готовы лишь к десятым числам февраля. Перегруженность предприятия другими заказами привела к тому, что первоначальный объем производства корпусов снизили до 75 штук в феврале и 75 в марте. Также стоит отметить, что завод № 178 с декабря 1941 года прорабатывал вопрос изготовления литой башни для Т-60. Данная башня имела округлую форму, как на танках Т-40 и Т-30, толщина стенок достигала 28—30 мм. Проект литой башни согласовывался с ГАЗ, в серию она так и не пошла. Также в апреле 1942 года завод № 178 прорабатывал вопрос изготовления литого смотрового люка механика-во- дителя с максимальной толщиной 36—39 мм. Данный узел доставил немало хлопот, поскольку на испытаниях обстрелом литой люк раскалывался. Согласно отчету от 11 апреля, завод № 178 изготовил пробную партию литых люков, которых хватало на оснащение 15—20 корпусов (17485).

17 января 1942 года руководство завода №178 из-за дефицита кислорода приняло решение вместо экранировки корпусов и башен перейти на утолщённые листы брони. По планам, экранировку предполагалось запустить в производство с 29 января, но реальность оказалась иной. Первые экранированные корпуса Т-60, произведённые заводом №178, были приняты только к десятым числам февраля.

На заводе №178 (Кулебакский металлургический завод им С. М. Кирова) столкнулись с производственными проблемами. Завод в Кулебаках был перегружен заказами. Помимо корпусного производства по Т-60, там отливались носовые балки и башни для Т-34, а также изготовлялись бронеспинки для истребителей ЛаГГ-3 и лобовые бронелисты для аэросаней НКЛ-26.

Перегруженность предприятия другими заказами привела к тому, что первоначальный объём производства корпусов был уменьшен до 75 штук в феврале и 75 в марте. Стоит отметить, что завод №178 с декабря 1941 года прорабатывал также вопрос изготовления литой башни для Т-60. Эта башня имела округлую форму, как на танках Т-40 и Т-30, толщина стенок достигала 28–30 мм. Проект литой башни согласовывался с заводом ГАЗ, в серию она так и не пошла.

В апреле 1942 года завод №178 прорабатывал вопрос изготовления литого смотрового люка механика-водителя с максимальной толщиной 36–39 мм. Этот узел доставил немало хлопот, поскольку на испытаниях обстрелом литой люк раскалывался. Согласно отчёту от 11 апреля, завод №178 изготовил пробную партию литых люков, которых хватало на оснащение 15–20 танков (17572).

17 января 1942 года военинженер 2-го ранга В.П. Окунев, старший военпред на ГАЗ (и один из инициаторов создания Т-60), докладывал в своём отчете о ходовом макете на основе Т-60, на котором обкатывались технические решения для Т-70. Это не опытный образец танка, а машина, которая на снимках не мелькает. Вместе с тем, она уже имела характерные особенности, присущие будущему Т-70. Это и броневая защита, в лобовой части достигавшая толщины 45 мм, и главная новинка - двигатель ГАЗ-203. Спаренные автомобильные моторы в то время не являлись чем-то уникальным, можете спросить англичан и американцев. Но группа конструкторов во главе с Е.В. Агитовым пошла своим путём. На единой раме, один за другим, крепилось два ГАЗ-202. В Горьком удалось синхронизировать их работу, сделав систему максимально простой. Еще и максимально компактной: мотор всё так же располагался по правому борту, благодаря чему не требовалось существенно удлинять корпус. В одном блоке с мотором размещалась и коробка передач, ее взяли от грузовика ЗИС-5.

Более габаритная силовая установка заставила переделывать корпус. Помимо того, что его пришлось удлинять, переработке подверглась и носовая часть. Идея с рубкой механика-водителя оказалась неудачной: люк механика-водителя часто перекрывался пушкой, а лобовая деталь получилась слишком уязвимой. Поэтому лоб корпуса упростили, заметно увеличив толщину брони. Теперь она достигала 35 мм, за счет рационального угла наклона это позволило получить легкую противоснарядную броню. Люк механика-водителя перенесли на верхнюю лобовую деталь корпуса. Решение не идеальное, но единственно возможное в сложившейся ситуации. Для компенсации нагрузки носовой части корпуса толщину кормы довели до 25 мм. Окунев предлагал усилить до 30 мм борта корпуса, но тогда этого не сделали, явно по соображениям весовой культуры. Ходовую часть взяли от Т-60, увеличив число опорных катков до 5 штук на борт, при этом торсионы усилили, особенно это касалось подвески первого и последнего опорного катка. По итогам получался уже не малый, а полноценный легкий танк. По большому счету такой же мобилизационный, как и Т-60, но уже более-менее способный решать основные задачи, возлагаемые на машины данного класса (23179).

17 января 1942 года военинженер 2-го ранга В.П. Окунев, старший военпред на ГАЗ (и один из инициаторов создания Т-60), докладывал в своём отчете о макете Т-70. Это не опытный образец танка, а машина, которая на снимках не мелькает. Вместе с тем, она уже имела характерные особенности, присущие будущему Т-70. Это и броневая защита, в лобовой части достигавшая толщины 45 мм, и главная новинка - двигатель ГАЗ-203. Спаренные автомобильные моторы в то время не являлись чем-то уникальным (24235).

17 января 1942 г. вышло ПРИКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА ГАБТУ КА О ФОРМИРОВАНИИ ОТДЕЛОВ ВОЕННОЙ ПРИЕМКИ ИНОСТРАННЫХ МАШИН

Во исполнение указаний Народного комиссара обороны Союза ССР т. Сталина — ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать при БТУ ГАБТУ Красной Армии два отдела военной приемки иностранных машин по штату №1/136-А и содержать численностью 28 человек каждый. Отделы дислоцировать в городах Горький и Архангельск, присвоив им наименования по месту дислокации:

Горьковскому — Горьковский отдел военной приемки иностранных машин при БТУ ГАБТУ Красной Армии;

Архангельскому — Архангельский отдел военной приемки иностранных машин при БТУ ГАБТУ Красной Армии.

Срок готовности отделов 20 января 1942 года.

2. Начальнику управления кадров ГАБТУ КА формируемые отделы укомплектовать личным составом, согласно штата в установленный срок готовности.

3. Зачисление отделов на все виды обеспечения будет произведено распоряжением начальников Центральных управлений НКО.

4. Начальнику управления формирования и укомплектования АБТ войск Красной Армии о сформировании отделов доложить мне 20 января 1942 года. Приложение: штаты № 1/136-А на одном листе.

Начальник Главного автобронетанкового управления Красной Армии генерал-лейтенант танковых войск Федоренко

Военный комиссар Главного автобронетанкового управления Красной Армии армейский комиссар 2 ранга Бирюков

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11386. Д. 117. Л. 9. Копия (11211).

С 17 по 19 января 1942 года совместный с ГАУ проект постановления об организации в Москве предприятия, способного вести и разработку и выпуск станций орудийной наводки, уже получивший одобрение заведующего отделом электропромышленности ЦК ВКП(б) А. А. Турчанина и заместителя Председателя Совнаркома Максима Захаровича Сабурова, был рассмотрен в НКЭП, тут же передан в Государственный Комитет Обороны, где и был принят 10 февраля. Сроки в этом постановлении не могли быть не жесткими. Сделать опытный образец станции орудийной наводки и подготовиться к ее серийному производству предписывалось до конца года. Новое предприятие укомплектовали кадрами завода им. Коминтерна и НИИ-9, вызванными из эвакуации в Москву. Руководить новым предприятием поручили А. А. Форштеру. Его помощниками стали М. Л. Слиозберг и А. М. Кугушев - выходцы из НИИ-9. В 12 разрабатывающих лабораториях нового предприятия работали профессора (впоследствии академики) М. А. Леонтович и Н. Д. Девятков, профессор С. Э. Хайкин. Большую помощь в организации нового предприятия последующем обеспечении его производственной деятельности оказал бывший директор завода "Светлана", ставший заместителем наркома электропромышленности В. А. Восканян. Неимоверными усилиями разработка и изготовление двух опытных образцов отечественных станций орудийной наводки СОН-2а были закончены досрочно, и в канун 25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции коллектив предприятия доложил ГКО о выполнении задания и с начала 1943 года начался серийный выпуск станций орудийной наводки (9921).

17–19 января 1942 г. ГАУ и Наркомат электропромышленности (НКЭП) СССР совместно внесли на утверждение ГКО проект постановления «О промышленной базе для производства приборов радиообнаружения и пеленгации самолетов» (Архив МО СССР, ф. 81, оп. 12048, д. 88, л. 215–217), согласованный с А. А. Турчаниным (11026).

17 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1172 О постройке зенитных бронепоездов. (7020, 161-162).

17 января 1942 г. О необходимости утверждения штатной должности секретаря крайкома ВКП (б) по оборонной промышленности

Докладная записка секретаря Красноярского крайкома ВКП (б) в ЦК ВКП (б)

г. Красноярск 17 января 1942 г.

Исх.№1-26

Заместителю начальника управления кадров Тов. Н.Н.Шаталину

Заместителю заведующего орготделом Тов. М.А.Шамберг

В Красноярском крае до Отечественной войны не было предприятий, занимающихся выпуском военно-оборонной продукции, за исключением Красноярского машиностроительного завода, который выпускал в небольшом количестве отдельные детали.

В связи с создавшейся обстановкой, в край по решению правительства эвакуированы крупнейшие заводы страны:

Завод «Красный Профинтерн» - из г. Орджоникидзе, завод «Коммунар» – [из] г. Запорожье, завод № 4 им. Ворошилова – [из] г. Коломны, завод № 7 – [из] г. Ленинграда, завод № 9 – [из] г. Коломны, завод № 589 – [из] г. Калуги, Онежский завод – [из] г. Петрозаводска, завод № 477 – [из] г. Лаптева, завод № 327 – [из] г. Ленинграда, Панютинский вагоно-ремонтный завод – [из] г. Полтавы, а также частично заводы и комбинаты Наркомата боеприпасов:

Завод [№]314 – [из] Московской области, завод [№] 9 – Черниговской области, комбинаты: [№] 100 – [из] Московской области, [№] 101 – [из] Ростовской области, завод синтетического каучука – [из] Московской области и целый ряд других заводов.

Большинство из эвакуированных 22-х заводов и предприятий размещено на базе имеющихся в крае.

Прибывшие заводы и заводы края имеют план выпуска военно-оборонной продукции.

Всего занято фабрик, заводов и предприятий выпуском военно-оборонной продукции 41 единица. Райпромкомбинаты также выпускают различную продукцию для фронта.

Заводами и предприятиями нашего края освоены и выпускаются:

37- миллиметровая зенитная автоматическая пушка,

120-82-50-миллиметровые минометы, пистолет-пулемет Шпагина,

авиабомбы всех калибров,

82-50-миллиметровые мины,

снаряды различных калибров,

гранаты всех образцов,

ручной огнемет,

волокуши,

различные детали и узлы для пикирующего бомбардировщика.

В 1942 году мы должны изготовлять взрывчатые вещества пороховым комбинатом.

Красноярский паровозо-вагоно-ремонтный завод строит бронепоезда, много других заводов, фабрик и предприятий выпускают большое количество военно-оборонных заказов для фронта.

Поэтому, учитывая всю важность поставленных задач Государственным Комитет Обороны перед краем по выпуску военно-оборонной продукции для фронта и с целью сосредоточения руководства и оказания конкретной помощи по выпуску оборонной продукции, бюро краевого комитета партии своим решением от 12/II-1941 г. просит Центральный Комитет ВКП (б) утвердить штатную должность секретаря крайкома ВКП (б) по оборонной промышленности.

Секретарь Красноярского крайкома ВКП (б) подпись И. Голубев

ГАКК. Ф.П-26. Оп.3. Д.281. Л.1-2. Подлинник. Машинопись (11797).

17 января 1942 г. наркомат электропромышленности и Главное артиллерийское управление внесли на утверждение ГКО проект постановления "О промышленной базе для производства приборов радиообнаружения и пеленгации самолетов". 10 февраля 1942 г. ГКО принял постановление N 1266сс "О принятии на вооружение войск ПВО Красной Армии и ВМФ станций орудийной наводки (СОН-2) и организации отечественного производства СОН-2" (15137).

Армия:

17 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 17 января наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

Бойцы тов. Ефремова (Западный фронт) за одни день боёв захватили 4 немецких танка, 4 орудия, 6 миномётов, 70 велосипедов, много автоматов, винтовок и боеприпасов. Противник потерял убитыми 450 человек. На другом участке части тов. Говорова, преследуя отступающего противника, захватили 5 вражеских танков, 166 пулемётов, 45 противотанковых ружей, 23 миномёта, 11 зенитных установок, 13 орудии и 1.094 винтовки. Взяты пленные.

Наша часть, действующая на одном из участков Калининского фронта, стремительным ударом заняла населённый пункт. В уличном бою противник потерял убитыми 350 солдат и офицеров. Наши бойцы захватили 2 танкетки, 5 орудий, 11 пулемётов, 4 миномёта и много боеприпасов.

Красноармеец Кисимов, преследуя отступающий обоз противника, убил меткими выстрелами из винтовки 10 вражеских солдат и уничтожил гранатами 6 повозок.

Партизанский отряд тов. П., действующий в одном из районов Калининской области, оккупированных немцами, совершил налёт на железнодорожную станцию З. Бойцы отряда перебили 22 немецких солдата и минировали железнодорожное полотно. На минированных участках были взорваны воинский эшелон с военным грузом и вспомогательный поезд, посланный для ремонта пути.

Ефрейтор 5 роты 271 пехотного полка 93 немецкой пехотной дивизии Рихард Зейлик, захваченный в плен на одном из участков Ленинградского фронта, заявил: «5 рота сейчас едва насчитывает 50 процентов личного состава. В других ротах примерно такое же положение. Настроение солдат подавленное. У них мало надежд на возвращение домой. Находясь в районе К., 5 рота отказалась пойти в контратаку и только под угрозой расстрела командованию удалось заставить солдат выполнить приказ. В 7 роте несколько солдат пытались перейти на сторону Красной Армии, но были задержаны у деревни Петровское и расстреляны. В роты прибывают пополнения из неопытных и необученных резервистов. Есть и больные. Недавно в нашу роту прислали двух солдат с больными глазами. В конце декабря я получил письмо от матери из Берлина. Она пишет, что в этом большом городе редко можно встретить женщину, которая не носит траура».

У немецкого унтер-офицера Карла Кремера найдено письмо от жены из Нассау. В числе прочих новостей она сообщает мужу: «Сегодня в Нассау опять прибыло 170 раненых. Они выглядят как старики. Дрожь пробирает, когда видишь что-либо подобное...».

В селе Н.-Большое, Воловского района, Тульской области, гитлеровские мерзавцы загнали в один из домов 56 колхозников и раненых красноармейцев, облили их керосином и подожгли. Все заключённые погибли в огне.» (15012).

17 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 17 января наши войска, преодолевая сопротивление противника и отбивая на отдельных участках его контратаки, продолжали продвигаться вперёд, заняли несколько населённых пунктов, в числе их — Шаховская, Лотошино (районные центры Московской области). За 16 января уничтожено 29 немецких самолётов. Наши потери — 8 самолётов.

За 17 января под Москвой сбито 7 немецких самолётов.

За 16 января части нашей авиации уничтожили 19 немецких танков, 340 автомашин с пехотой и грузами, 80 повозок с боеприпасами, 5 орудий с прислугой, 4 зенитно-пулемётные точки, 4 автоцистерны с горючим, разрушили 1 и подожгли 2 железнодорожных эшелона, разбили 23 железнодорожных вагона, взорвали склад с боеприпасами и склад с горючим, разрушили железнодорожный мост, рассеяли и частью истребили 7 батальонов пехоты противника.

В селе А. (Западный фронт) бойцы части тов. Прокофьева 16 января захватили в плен 107 немецких солдат и офицеров.

Бойцы тов. Кузнецова (Западный фронт), ведя наступательные бои с противником и преодолевая минные заграждения, за один день боёв захватили, по неполным данным, 4 вражеских танка, 84 грузовые и легковые автомашины, один броневик, 27 пулемётов, 4 миномёта и много другого оружия. На другом участке наши части подбили 2 вражеских танка и захватили 17 немецких орудий, 39 автомашин, 27 пулемётов, 19 повозок с боеприпасами и другие трофеи. Взяты пленные.

Сержант Нечаев, ворвавшись в захваченную немцами деревню Ревякино, метко брошенной гранатой уничтожил 9 вражеских солдат и одного офицера.

В бою за деревню Аристово красноармеец-пулеметчик Корягин пулемётным огнем отразил три атаки противника и уничтожил 80 вражеских солдат.

В одном бою командир танка тов. Ловцов уничтожил 7 вражеских танков и 3 станковых пулемёта.

Каторжные условия труда и голод приводят к всё большему падению производительности труда на германских предприятиях. На машиностроительном заводе в Бохуме в январе производительность труда рабочего средней квалификации упала по сравнению с январём минувшего года на 29 процентов. В течение года на этом заводе было 1.263 несчастных случая, из них 161 со смертельным исходом. В особенности часты несчастные случаи с иностранными рабочими, составляющими значительную часть рабочих завода.

Коллектив Н-ского завода в гор. Баку получил ответственное задание — в короткий срок освоить производство нового вида продукции. Нужен был специальный цех, оснащённый токарными, строгальными, сверлильными станками. Слесарь Тарусов вместе с директором предприятия Зейналовым и инженером Мардановым собрали нужное количество заброшенных станков. По двое—трое суток не уходили домой бригады слесарей Тарусова и Копейкина. День и ночь без устали они восстанавливали станки. Вскоре все станки были отремонтированы, а через 15 дней выпущена первая партия деталей. Новый цех работает теперь на полную мощность.» (15012).

17 января в 1942 году немецкие войска заняли Людиново (15012).

17 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1173 Вопросы ВВС. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 163 (11012).

17 января 1942 НКВМФ Н.Г.Кузнецов выпустил директиву N 039 об аварийности в частях ВВС действующих флотов (2120).

За рубежом:

17 января 1942 в авиакатастрофе погибла американская актриса Кароль Ломбард, жена Кларка Гейбла (4962).

17 января 1942 последний роммелевский гарнизон в Киренаике сдался (2261).

January 17, 1942: The British 8th Army (Auchinlech) captures ollum in Cyrenaica (3819).

17 января 1942 британская 8А (Аушинлех) захватила ? в Киренаике (3819).

Другие оборонные отрасли:

18 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1174 Об обеспечении на заводе "Красное Сормово". выпуска ежедневно 10 танков Т-34. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 164-168, 169-171 (11012).

18 января 1942 г. Решением ГКО № 1174сс и постановлением ГКО специально о танках Т-34, заводу № 112 было установлено задание по выпуску танков: в апреле - 250 машин, в мае - 275, в июне - 275. Руководство наркомата старалось помочь заводу в выполнении задания. НКТП приказом № 125-Мсс от 19 января 1942 г. частично освободил завод «Красное Сормово» от выпуска непрофильной продукции, не относящейся к танкам Т-34 (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 82. Л 33-37.). В это же время, с заводов Наркомата тяжелого машиностроения предприятию были переданы необходимые для производства 12 станков (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 82. Л. 30.).

Важнейшим фактором танковой программы было своевременное снабжение металлом. По решению Правительства программа «Красного Сормова» по Т-34 была рассчитана на удовлетворение металлом за счет своей металлургической базы. Мартеновские печи завода выполнили план на 60 %, что затормозило работу всего предприятия и не обеспечило работу заводов-смежников (ЦАНО. Ф. Р-15. Оп. 4. Д. . 183. Л. 1.).

А.Ю. Ермолов пишет, что завод №112 «из всех предприятий НКТП больше использовал кооперативные поставки» (Ермолов, А.Ю. Государственное управление военной промышленностью в 1940-е годы: Танковая промышленность. - С. 88.). Однако, многие из этих поставок были либо сорваны полностью, либо осуществлялись нерегулярно. Поставщики старались по мере сил избегать поставок, или даже прямо отказывались от них. В.А. Малышев требовал от руководства предприятия максимально использовать его мощности для выпуска комплектующих, например, танкового электрооборудования.

Ритмичную работу заводу наладить не удавалось. Главный инженер завода Г.И. Кузьмин практически все свое время был вынужден проводить в разъездах по не выполняющим свои обязательства поставщикам. Задание на 1941 г. завод выполнить не смог, было изготовлено всего 173 танка Т-34 (по другим данным 161 танк). Во многом в результате этого, директора завода Д.В. Михалева сняли с должности и отдали под суд (Ермолов, А.Ю. Государственное управление военной промышленностью в 1940-е годы: Танковая промышленность. - С. 89.). 21 мая 1942 г. на основании приказа по Наркомату танковой промышленности от 21 мая 1942 г. № 113 вновь назначенным директором завода стал Ефим Эммануилович Рубинчик (ЦАНО. Ф. Р-15. Оп. 4. Д. 169. Л. 1.) (23540).

18 января 1942 года КВ с серийным номером 10033 с мотором В-2КФ с пневматическим регулятором Настенко, мощность которого выросла до 650 лошадиных сил, вышел на пробег, где выяснилось, что температура масла достигла 125 градусов. Можно представить, что было бы летом. Мотор В-2КФ №4484 проработал всего 20 моточасов. Попытка исправить ситуацию путем замены радиаторов и других правок системы охлаждения результатов не принесли. На повторном пробеге перегрев повторился, поэтому 20 февраля мотор с танка сняли.

На замену данному мотору поставили еще один В-2КФ, №4433. После 5 часов работы испытания прекратились, поскольку перегрев никуда не делся. 23 февраля мотор с танка сняли, а вместо него поставили уже третий по счету В-2КФ, №6433. Этот мотор проработал еще меньше - 3,5 часа, причины ровно те же самые. 28 февраля мотор сняли, после чего на него установили центробежный регулятор. После этого силовая установка проработала уже 36,5 часов. С центробежным регулятором тепловой режим немного улучшился, но в том-то и дело, что "немного". По факту температура масла оставалась настолько высокой, что про движение танка на максимальной скорости можно было и не мечтать. Всё это напоминало ситуацию годичной давности, когда Т-150, имевший ту же массу, а также форсированный мотор, грелся как кипятильник.

По итогам всех неприятностей, которые свалились на танк №10033, он прошел 529 километров, из которых зачли 332. Средняя скорость по шоссе составила 18,7 км/ч, по проселку 17,1 км/ч, а по целине 12,3 км/ч (20404).

Армия:

18 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 18 января наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

Отступая под натиском бойцов тов. Рокоссовского (Западный фронт), противник оставил на поле боя 143 автомашины и 17 сожжённых танков. На другом участке части тов. Говорова захватили 5 немецких танков, 31 автомашину, 12 тракторов, свыше 300 винтовок и 236.000 патронов. На поле боя противник оставил свыше 1.000 трупов солдат и офицеров.

Наша часть, действующая на одном из участков Северо-Западного фронта, выбив противника из нескольких населённых пунктов, нанесла ему большой урон. Немецко-фашистские захватчики оставили до 900 убитых солдат и офицеров. Наши бойцы захватили 4 тяжёлых орудия, 10 противотанковых орудий, 14 миномётов, 6 пулемётов, 3 автомобиля, склад боеприпасов и вещевой склад.

В бою за населённый пункт Л. экипаж танка лейтенанта Миронова уничтожил 4 немецких танка, 6 противотанковых орудий, 2 броневика и перебил свыше 30 немецких солдат и офицеров.

Два мелитопольских партизанских отряда, где командирами товарищи П. и Г., организовали крушение немецкого эшелона, гружённого танками, автомашинами и снарядами. Много танков и автомашин выбыло из строя. 5 вагонов со снарядами взлетели на воздух. Эти же партизанские отряды уничтожили 6 автомашин и 27 подвод с грузом и перебили 76 немецких солдат. Немецкое командование послало в одно из сёл карательный отряд для ареста сельского актива. Партизаны целиком уничтожили карательный отряд гитлеровцев.

Отступая под ударами наших войск, немецко-фашистские войска бросают оружие и боеприпасы. В связи с этим немецкое командование издало инструкцию за № 1/498а, в которой говорится: «Брошенное оружие и снаряжение следует доставлять в пункты сбора оружия. В особенности следует собирать с убитых и раненых пистолеты-пулемёты, так как потери по этому виду оружия особенно велики».

Таким образом, гитлеровское командование само вынуждено признать огромные потери немцев в вооружении.

У убитого немецкого солдата Лоренса Лена найдено письмо к жене Фриде и дочери. Вот что писал Лен: «10 дней я не мог писать вам ни слова. Мы всё время были в движении, в лесах. Там мы с раннего утра и до поздней ночи строили блиндажи. Как только мы заканчивали строительство укреплений, часть получала приказ об отступлении, и всё пропадало зря».

Отступая под натиском частей Красной Армии, немецкие бандиты угнали с собой всех жителей деревень Никитки и Маслово. Большинство домов в этих селениях сожжено гитлеровцами. В деревне Никитки сгорело 69 домов из 70, в Маслове — 68 из 69. В деревне Маслово немцы сожгли заживо Морозова Ф.А., его дочь Марию и колхозниц Котову Г., Кузнецову В. и Петровскую В.» (15013).

18 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 18 января наши войска, преодолевая узлы сопротивления немецких войск, продолжали продвигаться вперёд, заняли несколько населённых пунктов и в числе их Полотняный завод.

За 17 января уничтожено 15 немецких самолётов. Наши потери 3 самолёта.

За 18 января под Москвой сбито 3 немецких самолёта.

За 17 января части нашей авиации уничтожили 6 немецких танков, около 290 автомашин с войсками и грузами, 13 бронемашин, 255 повозок с боеприпасами, 7 орудий с прислугой, повредили в ряде мест железнодорожное полотно, взорвали 7 вагонов и 2 паровоза, разрушили железнодорожный мост, рассеяли и частью истребили 2 полка пехоты противника.

Гвардейская часть тов. Безверхова (Западный фронт), ведя упорные бои с противником, нанесла немцам большой урон. Только убитыми гитлеровцы потеряли 500 солдат и офицеров. Наши бойцы захватили 3 немецких танка, 27 орудий, 30 пулемётов, зенитную установку и большое количество снарядов. Трофейные орудия гвардейцы установили на огневых позициях и громят врага его же снарядами.

Авиачасть тов. Полбина, действующая на Калининском фронте, совершила внезапный налёт на вражеский аэродром; Метко сброшенными бомбами и пулемётным обстрелом уничтожено 16 немецких самолётов.

Красноармеец Стефаненко, охранявший с пулемётом аэродром, заметил вынырнувший из-за облаков самолёт противника «Ю-88» и дал длинную очередь. Фашистская машина взорвалась в воздухе.

Получены сведения о результатах деятельности нескольких партизанских отрядов, действующих в Крыму. По далеко неполным данным, эти отряды за два месяца убили 1.800 немецких солдат и офицеров, взяли в плен 41 гитлеровца, захватили 10 пулемётов, уничтожили 70 грузовых автомашин и 58 подвод с боеприпасами и 3 цистерны с горючим. Кроме того, на минированных партизанами дорогах подорвалось свыше 100 автомашин с пехотой противника и боеприпасами. Воодушевлённые победами наших войск в Крыму, партизаны ещё больше активизировали свою боевую деятельность.

Пленный ефрейтор 215 немецкого артполка Фриц Марксталер на допросе заявил: «Я больной: у меня туберкулёз, хронический катарр желудка и кишок. В армии я перенёс брюшной тиф. Недавно обморозил ноги и простудился. За 3 недели пребывания, в России я 10 дней пролежал в лазарете и тем не менее меня не отпустили из армии. В лазарете я у многих солдат видел советские листовки. Солдаты бережно хранят их, тайком обсуждают их содержание».

В деревне Чёрная Грязь, Угодско-Заводского района, Московской области, гитлеровские мерзавцы расстреляли 30 крестьян, а трупы развесили на деревьях вдоль дороги. Три недели, до занятия деревни частями

Красной Армии, немцы не разрешали родственникам похоронить расстрелянных. В этой же деревне фашистские бандиты изнасиловали, а затем зверски убили двух женщин — Солонинкову Е, и Ерохину К.

Французские патриоты ведут упорную борьбу против немецких оккупантов. Недавно на заводе Гочкис, выполняющем заказы гитлеровской армии, были испорчены 42 станка точной механики. На днях в Абвиле пущено под откос 2 немецких воинских поезда.» (15013).

18 января в 1942 году в составе НКВД для руководства зафронтовой работой органов госбезопасности создано 4-е управление. Его костяк составили сотрудники внешней разведки. Руководитель 4-го управления П.А.Судоплатов одновременно являлся заместителем начальника внешней разведки. Управление занималось формированием разведывательно-диверсионных групп и отрядов, действовавших в тылу противника (15013).

18 января 1942 г. четверка Пе-3 из 54-го сбап атаковала аэродром Бельская. На стоянки немецких самолетов было сброшено 16 авиабомб калибра 100 кг. На отходе от цели четверку атаковали самолеты Не113 (на самом деле - Bf 109F из JG51). Огнем штурманов один самолет противника был подбит, а второй, не рассчитав маневра, врезался в хвост ведущего Пе-3 капитана Карабутова и потерял крыло. Сильно поврежденный Пе-3 все же дотянул до аэродрома в Туле, а немецкий летчик попал в плен (4476).

С 18 по 31 1942 января состоялась Барвенково-Лозовская операция КА силами Юго-Западного и Южного фронтов с целью выйти в тыл донбасско-таганрогской группировке немцев, отрезать пути отхода на запад, блокировать у побережья Азовского моря и уничтожить. Прорвали оборону на 100 км участке и продвинулись на 90-100 км на запад и юго-запад. Полностью задачи не выполнили (2438,81).

18 января в 1942 году войска Юго-Западного (генерал-лейтенант Ф.Я.Костенко) и Южного (генерал-лейтенант Р.Я.Малиновский) фронтов начали Барвенковско-Лозовскую наступательную операцию. В ходе операции, завершившейся 31 января, прорвана оборона противника на 70-км фронте, войска продвинулись на глубину до 90—100 км. Но поставленные фронтам задачи не были решены полностью. В ходе битвы под Москвой силами 4-го воздушно-десантного корпуса (генерал-майор А.Ф.Левашов) началась Вяземская воздушно-десантная операция. Действуя в тылу, десантники оттянули на себя значительные силы противника и уничтожили до 15 тыс. вражеских солдат и офицеров. Завершена 28 февраля (15013).

18 января 1942 войска ЮЗФ (Ф.Я.Костенко) и ЮФ (Р.Я.Малиновский) начали Барвенковско-Лозовскую операцию, которая завершилась 31 января. Прорвали оборону на 70 км и продвинулись на 90-100 км, однако, поставленные задачи не решили (3398,36).

С 18 января по 24 февраля 1942 состоялась Вяземская воздушно-десантная операция по окружению и разгрому вяземско-ржевско-юхновской группировки для поддержки Западного и Калининского фронтов. Десантировали 10 тыс. чел. 4 ВДК, которые совместно с 1 кавкорпусом и партизанскими отрядами до 25 мая удерживали значительный район южнее Вязьмы, сковав до 5 дивизий. Соединение с Калининским и Западным фронтами не удалось. В ночь на 26 мая провал окружение и 24 июня вместе с кавкорпусом соединился с Западным фронтом (2438,161).

18 января 1942  - Десантом 462 парашютистов с 16 самолетов ПС-84 (Ли-2) началась Вяземская воздушно-десантная операция (22654).

18 января в 1942 году (18–22 января) в ночное время десантирована в немецкий тыл (35–40 км от линии фронта) в район Знаменки, Луги, Желанья (южнее Вязьмы) 201-я воздушно-десантная бригада и осуществлен посадочный десант 250-го отдельного стрелкового полка. Десантники перехватили и удерживали важнейшие пути в тылу юхновской группировки вермахта (15013).

18 января 1942 утром советская авиация начала масштабную высадку воздушного десанта в тылу немецкой группы армий «Митте». Ее целью была поддержка выдыхавшегося наступления войск Калининского фронта и трех армий Западного фронта. В течение четырех часов с шестнадцати самолетов ПС-84 в районе поселка Желанья, в 50 километрах южнее Вязьмы, были десантированы 462 бойца из 250-го стрелкового авиадесантного полка. В последующие дни в район Вязьмы на борту двух— и четырехмоторных транспортников, совершавших в темное время суток регулярные полеты за линию фронта, были доставлены батальоны 201-й воздушно-десантной бригады.

Естественно, что подобное не могло долго продолжаться безнаказанно. Немецкие самолеты-разведчики произвели аэрофотосъемку прифронтовых русских аэродромов и вскоре установили, что доставка десанта осуществляется главным образом с аэродрома Грабцево, расположенного северо-восточнее Калуги. И командование 8-го авиакорпуса люфтваффе решило нанести по нему штурмовой удар, время для которого, как оказалось, было выбрано очень удачно.

Короткий световой день 27 января подходил к концу, зимнее солнце садилось за горизонт, и в Грабцево очередная партия десантников погрузилась на борт группы четырехмоторных ТБ-3. Тяжелогруженые машины уже выруливали на взлетно-посадочную полосу, когда около 17.00 по московскому времени над аэродромом на небольшой высоте появилось около двадцати немецких самолетов. Это были Bf-11  °C из I. /ZG26 «Хорст Вессель» под командованием гауптмана Вильгельма Шписса.

Их налет стал полной неожиданностью. Транспортники, расстреливаемые «Мессершмиттами», хаотично разворачивались в разные стороны. Из них на ходу выпрыгивали и разбегались врассыпную десантники. Самолеты получали попадания, врезались друг в друга и взрывались. И при этом ни один советский истребитель даже не попытался подняться в воздух, чтобы помешать немцам.

В итоге было уничтожено 11 самолетов, в том числе девять ТБ-3 из 23-й тбад, один И-16 и один Як-1. Еще 13 транспортников получили различные повреждения и стали непригодны для полетов. Запланированная на тот день высадка очередной партии десантников была сорвана. В целом же удар I./ZG26 по аэродрому Грабцево сыграл большую роль в конечном крахе всей десантной операции[39].

Во время последующих налетов, проводившихся уже более мелкими группами немецких самолетов, был уничтожен еще один и повреждены четыре ТБ-3. Следует отметить, что эти огромные самолеты уже давно не выпускались, и их потерю восполнить было просто нечем. К 30 января из 70 транспортников, имевшихся к началу операции, уцелело только 38. В результате в этот день удалось выбросить в немецком тылу всего 385 человек и 5400  кг грузов, а на следующий день и того меньше (19522).

18 января 1942 утром советская авиация начала масштабную высадку воздушного десанта в тылу немецкой группы армий «Митте». Ее целью была поддержка выдыхавшегося наступления войск Калининского фронта и трех армий Западного фронта. В течение четырех часов с шестнадцати самолетов ПС-84 в районе поселка Желанья, в 50 километрах южнее Вязьмы, были десантированы 462 бойца из 250-го стрелкового авиадесантного полка. В последующие дни в район Вязьмы на борту двух– и четырехмоторных транспортников, совершавших в темное время суток регулярные полеты за линию фронта, были доставлены батальоны 201-й воздушно-десантной бригады.

Естественно, что подобное не могло долго продолжаться безнаказанно. Немецкие самолеты-разведчики произвели аэрофотосъемку прифронтовых русских аэродромов и вскоре установили, что доставка десанта осуществляется главным образом с аэродрома Грабцево, расположенного северо-восточнее Калуги. И командование 8-го авиакорпуса люфтваффе решило нанести по нему штурмовой удар, время для которого, как оказалось, было выбрано очень удачно (23199).

18 января в 1942 году началась Вяземская воздушно-десантная операция, продолжавшаяся до 23 февраля (15013).

18 января 1942 силами 4ВДК (А.Ф.Левашов) началась Вяземская операция. Отвлекли силы и уничтожили 15 тыс. солдат и офицеров. Шла до 28 февраля 1942 (3398,37).

18 января 1942 партизаны захватили город Холм в Новгородской области (2443,256).

18 января 1942 в составе НКВД было образовано 4У для руководства зафронтовой работой ОГБ (3398,36).

January 18, 1942: In the East, the Red Army encircles seeral German divisions at Demjansk near Lake Ilmen. In the Crimea, German troops of Heeresgruppe B recapture Feodosia and seal off the Soviet bridgehead at Kerch. Germany, Italy and Japan sign a new military treaty (3819).

18 января 1942 КАокружиланескольконемецкихдивизийврапйонеДемянскауоИльмень. В крыму Группа Б отбила Феодосию и перекрыла переправы у Керчи (3819).

18 января1942 вышел приказ НК ВМФ №10 и 18 сентября 1941 вышел приказ НКО СССР №308 о том, что гвардейским частям вручались особые гвардейские знамена и для их личного состава устанавливались повышенные оклады денежного содержания: для начальствующего состава - полуторные, для рядового - двойные (9396).

За рубежом:

18 января в 1942 году состоялся первый полёт 4-х моторного гидроплана «Vought-Sikorsky» «VS-44» «Excalibur». Авиатранспортная служба ВМС США 12 января 1942 года предоставила компании «АЕА» контракт на осуществление в ходе войны маршрутов через Атлантический океан. Спустя полгода - 20 июня 1942, этот авиалайнер вышел на трансатлантические линии «American Export Airlines» (15013).

18 января 1942 в немецких ресторанах введены “полевые кухни” - по понедельникам и четвергам каждый мог попробовать солдатской пищи (4962).

18 января 1942 фашистские государства разделили зоны военных операций (4962).

18 January 1942 Germany, Italy and Japan sign a new military pact (270).

18 января 1942 Германия, Италия и Япония подписали новый военный пакт (270) и разделили зоны военных операций (2443,422).

18 января 1942 Ванзейская конференция под руководством Гейдриха объявила Окончательное решение еврейского вопроса (2261).

18 января 1942 в Хайфе англичанами арестован премьер-министр Бирмы У Со (4962).

18 января 1942 г МакКартур выбил японцев с Батаана (2100).

Авиапромышленность:

19 января 1942 вышел приказ НКАП N 49с

"В обеспечение выпуска самолетов Ил-2 приказываю:

1. Организовать на заводе 156 производство крыльев к самолету Ил-2 на мощность 6 комплектов в день с выпуском в марте с.г. 1-го комплекта (1524,68).

19 января 1942 г. Климову удалось получить положительное заключение по Госиспытаниям М-107 на ресурс 25 часов. Однако и дефектов военприемка записала целый список. Запуск в серию принципиально нового мотора М-107А в 1942 г. сочли рискованным, и его отложили в пользу М-106П. Несколько вариантов этого мотора с разными нагнетателями уже стояли на опытных модификациях Як-1 и Як-9, а заводы № 292 в Саратове и № 153 в Новосибирске готовили войсковые серии истребителей с М-106 для испытаний в условиях фронта. Они и должны были стать тем оружием, которое планировалось противопоставить немецкому Bf 109G, и уже готовился их массовый выпуск (22751).

19 января 1942 г. Доклад старшего военного представителя Главного управления ВВС Красной армии на заводе № 132 И. Андреева начальнику 4-го отдела (агрегатов) 10-го управления Главного управления ВВС Красной армии А. Р. Терехину о ходе работ по восстановлению завода № 132

Совершенно секретно

Завод разместился на территории быв. Симского арматурного завода — пос. Сим Челябинской обл., ближайшая железнодорожная станция — Симская Куйбышевской ж. д. — находится в 9,5 км от завода. Завод имеет свою узкоколейную железную дорогу, как на площадке завода, и она же соединяет с железнодорожной станцией. Завод № 132 образовался из двух заводов, эвакуированных из Москвы, завода № 132 и завода № 444 (номер ему присвоен 132).

Директором завода назначен т. Ивайкин Артем Матвеевич, главным инженером назначен т. Мышленков Антон Артемович, заместителем директора по общим вопросам назначен быв. директор завода № 444 т. Лурье В. С., заместителем главного инженера назначен быв. главный инженер завода № 444 т. Ягнятинский Э. Л. Завод № 444 до эвакуации имел:

Количество оборудования завода № 444

№  п/п	Наименование оборудования	Количество, в ед.

1.	Металлорежущие станки	391

2.	Прочие	29

Итого:		426

Количество рабочих завода № 444

№  п/п	Категории	Количество, чел.

1.	Производственные рабочие	260

2.	Вспомогательные	697

3.	ИТР	370

4.	МОП	25

5.	СКП	183

Итого:		1535

Завод № 444 эвакуирован из Москвы семью эшелонами за время с 12 июля 1941 г. по 10 сентября 1941 г. Этими семью эшелонами было перевезено в пос. Сим:

Оборудование

№  п/п	Тип оборудования	Количество единиц

1.	Металлорежущие станки	341

2.	Прочие	10

Итого:		351

Рабочих, ИТР и служащих прибыло в пос. Сим 1114 чел.

Завод № 132 до эвакуации имел:

Количество оборудования завода № 132

№  п/п	Тип оборудования	Количество единиц

1.	Металлорежущие станки	548

2.	Прочие	113

Итого:		661

Количество рабочих завода № 132

№  п/п	Категории	Количество, чел.

1.	Производственные рабочие	786

2.	Вспомогательные	1070

3.	ИТР	374

4.	МОП	24

5.	СКП	208

Итого:		2462

Завод № 132 эвакуирован из Москвы пятью эшелонами за время с 17 октября по 29 ноября 1941 г. Перевезено этими пятью эшелонами в пос. Сим:

Количество прибывшего оборудования в пос. Сим:

№  п/п	Тип оборудования	Количество единиц

1.	Металлорежущие станки	490

2.	Прочие	79

Итого:		569

Прибыло рабочих, ИТР и служащих в пос. Сим 934 чел.

В результате слияния двух эвакуированных заводов и частичного использования оборудования арматурного завода завод № 132 на 1 января 1942 г. имеет:

По оборудованию: 1) установлено и сдано в эксплуатацию металлорежущего оборудования — 845 ед.; 2) в стадии монтажа находится — 199 ед.; 3) недостаток до полной комплектности оборудования — 105 ед. Вышеперечисленное оборудование распределено между основными цехами завода следующим образом: 1) механический цех по обработке стальных деталей имеет 189 ед., размещен на площади 1890 кв. м; 2) механические цеха мелких деталей (два цеха) имеют: один — 75 ед., второй — 97 ед., и размещены на площади 2024 кв. м; 3) механический цех по обработке цветного литья имеет 98 ед., размещен на площади 1991 кв. м; 4) инструментальный цех имеет оборудования 126 ед., размещен на площади 1380 кв. м.

Показатели по рабсиле завода на 1 января 1942 г.

№  п/п	Категории цехов и рабочих	План	Факти-  ческое  наличие	Недоста-  ток	Излишек

1.	Производственные цеха авиапромышленности

а) производственных рабочих	1250	724	526	-

б) вспомогательных	325	265	60

2.	Вспомогательные цеха авиапромышленности

а) производственных рабочих	602	531	71

6) вспомогательных	423	312	111	— ]

3.	Обозное производство

а) производственных рабочих	240	221	19

б) вспомогательных	100	100		- J

Всего рабочих	2940	2153	787

ИТР	500	592		92 i

МОП	85	44	41

СКП	210	233		23

Всего по заводу:	37551'	3022	828	115 !

ТЭЦ завода. ТЭЦ сдана в эксплуатацию в 1935 г. Площадь, занимаемая ТЭЦ: 1)	производственная — 2968 кв. м, 2) вспомогательная — 257 кв. м, 3) подсобная — 56 кв. м; общая площадь — 3281 кв. м. ТЭЦ имеет паровую турбину мощностью 4 тыс. кВт фирмы «Фрезер Чельмерс».

Для получения этой электрической мощности, по гарантийным данным фирмы о «Фрезер Чельмерс», требуется расход пара в количестве 23 т/ч при чисто конденсатнном режиме, а при условии отбора пара на производство из турбины в количестве 10 т/ч, что имеет место на заводе, получается общий расход пара, равный 33 т/ч. Завод располагает двумя паровыми котлами с производительностью пара на 12 т/ч каждый.

Следовательно, для получения полной мощности турбины необходим один добавочный котел. Учитывая то обстоятельство, что каждый котел по условиям работы должен ремонтироваться через каждые три месяца, получается, как минимум, для нормальной работы ТЭЦ необходимо установить два котла. Также необходимо для обеспечения бесперебойной работы ТЭЦ установить вторую турбину, ибо при наличии одной, в случае выхода ее из строя, останавливается весь завод.

Завод программу декабря месяца 1941 г. выполнил на 151%. Но необходимо иметь в виду то обстоятельство, что эта программа была дана по квартальному заданию заводу № 444, а программа завода № 132 в пос. Сим прибыла из 4-го Главного управления НКАП только 22 декабря 1941 г. Она заводом не выполнена, однако завод показывает в отчетах выполнение декабря месяца 151% и выполнение за IV квартал 105,3%.

Привожу таблицу программы завода № 444 по квартальному заданию и программу, которая была дана на декабрь месяц заводу № 132, и ее фактическое выполнение:

№  п/п	Наименование агрегатов	План на декабрь заводу № 132	План по квартальному заданию на декабрь заводу № 444	Фактическое  выполнение

1.	ВС-50Б	2150	850	1030

2.	ВС-50А	485	300	586

3.	Обратный клапан КЛ-2	3375	2700	2901

4.	Обратный клапан КЛ-4	750	600	894

5.	РИМ-24в	600	100	68

6.	Р-7	3000	1000	1440

7.	РС-2	0	300	575

Программа заводу на I квартал 1942 г.

№  п/п	Наименование агрегатов	Задание на январь	Задание на февраль	Задание на март	Задание на I квартал

1.	ВС-50сПН-1 и РС-2	240	280	417	937

2.	ВС-50	1150	1095	1178	1323

3.	КЛ-2	320	350	450	1120

4.	Р-7	2450	2650	3200	8300

5.	РИМ-24	300	325	375	1000

6.	ВС-50 старой комплектации	500	550	677	1727

Для резерва ГУ ВВС КА на I квартал 1942 г. разнарядки нет.

Трудности завода в условиях пос. Сим

1. Нет ясности со смежниками, как то:

а) завод № 261, изготовляющий для завода № 132 баллоны, входящие в систему ВС-50. Установлено, что завод находится в Свердловске, когда начнет выпускать продукцию, неизвестно; запасов баллонов на заводе № 132 нет. 16 января 1942 г. директор получил указание от начальника 4-го Главного управления НКАП т. Тарасова ВС-50 отправлять без баллонов;

б) манометры для системы воздушного запуска ВС-50 поставлялись заводом «Манометр», который находится в Москве. Завод № 132 договора на поставку манометров в 1942 г. еще не имеет. Дано задание уполномоченному завода № 132 в Москве заключить договор на 1942 г. и взять с завода «Манометр» весь задел манометров. На январь месяц завод № 132 манометрами полностью не обеспечен.

2. Электрооборудование для РИМ-24 изготовлял завод ЗЭМ, в настоящее время находится в г. Челябинске. Работу еще не развернул. Запас на заводе имеется на 200 комплектов.

3. Топливо для ТЭЦ требуется на месяц 3,5 тыс. т, выделены фонды на январь 1,5 тыс. т, причем первая партия угля по январским фондам поступила на завод 13 января 1942 г. в количестве 900 т, и по причине отсутствия топлива завод стоял с 8 по 13 января 1942 г.

Cm. военпред ГУ ВВС КА при заводе № 132 военинженер 1-го ранга Андреев

ЦА МО РФ. Ф. 35. Оп. 11287. Д. 812. Л. 54-59. Подлинник (23932).

Другие оборонные отрасли:

19 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1176 О возвращении эвакуированного оборудования Люберецкого завода им. Ухтомского. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 173 (11012).

19 января 1942 г. в соответствии с пост. ГКО № 1176 эвакуированное оборудование было возвращено, и завод (Завод № 711 им. Ухтомского НКМВ, НКСХМ, Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения им. А.В. Ухтомского, Люберецкий завод им. А.В. Ухтомского НКМВ, ОАО «ПО «Завод им. Ухтомского» /г. Люберцы Московской обл. ул. Транспортная/) восстановлен на прежнем месте. Производство корпусов мин. 20.03.1942 г. вышло постановление ГКО № 1470 о расширении производства корпусов 82-мм и 120-мм мин на Люберецком заводе им. Ухтомского НКМВ. В 06.1942 г. завод - в ведении Главсельмаша НКМВ. В соответствии с пост, правительства № 837-430сс от 3.06.1942 г. и приказом НКМВ № 250с от 7.07.1942 г. Люберецкий завод сельхозмашин НКМВ переименован в завод № 711 им. Ухтомского в ведении 1ГУ. В соответствии с распоряжением ГКО № 6181 от 13.07.1944 г. заводу передано 500 чел. из лагеря НКВД. В соответствии с пост, правительства № 23 от 7.01.1946 г. и приказом НКМВ/НКСХМ № 14/1 от 11.01.1946 г. завод передан из ГСМ НКМВ в НКСХМ.

Приказом № 206сс от 9.06.1942 г. заводу к 1.07.1942 г. задано изготовить 500 корпусов 160-мм мин.129 31.01.1944 г. вышло распоряжение ГКО № 5070 о срочном обеспечении завода сырьем, материалами и топливом.

Численность персонала (11.1945 г.)- 348 чел., (03.1946 г.)- 8360 чел.

Директор (06.1942 г.)- Волков.

Технический директор (1927-30 г.)- Б.Л. Ванников.

Производство: 120-мм мины (-1942-44-) (11982).

19 января 1942 г. в соответствии с пост. ГКО № 1176 эвакуированное оборудование было возвращено, и завод (Завод № 711 им. Ухтомского НКМВ, НКСХМ, Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения им. А.В. Ухтомского, Люберецкий завод им. А.В. Ухтомского НКМВ, ОАО «ПО «Завод им. Ухтомского» /г. Люберцы Московской обл. ул. Транспортная/) восстановлен на прежнем месте. Производство корпусов мин. 20.03.1942 г. вышло постановление ГКО № 1470 о расширении производства корпусов 82-мм и 120-мм мин на Люберецком заводе им. Ухтомского НКМВ. В 06.1942 г. завод - в ведении Главсельмаша НКМВ. В соответствии с пост, правительства № 837-430сс от 3.06.1942 г. и приказом НКМВ № 250с от 7.07.1942 г. Люберецкий завод сельхозмашин НКМВ переименован в завод № 711 им. Ухтомского в ведении 1ГУ. В соответствии с распоряжением ГКО № 6181 от 13.07.1944 г. заводу передано 500 чел. из лагеря НКВД. В соответствии с пост, правительства № 23 от 7.01.1946 г. и приказом НКМВ/НКСХМ № 14/1 от 11.01.1946 г. завод передан из ГСМ НКМВ в НКСХМ.

Приказом № 206сс от 9.06.1942 г. заводу к 1.07.1942 г. задано изготовить 500 корпусов 160-мм мин.129 31.01.1944 г. вышло распоряжение ГКО № 5070 о срочном обеспечении завода сырьем, материалами и топливом.

Численность персонала (11.1945 г.)- 348 чел., (03.1946 г.)- 8360 чел.

Директор (06.1942 г.)- Волков.

Технический директор (1927-30 г.)- Б.Л. Ванников.

Производство: 120-мм мины (-1942-44-) (11982).

С 19 января 1942 года завод именуется «Государственный Союзный ордена Трудового Красного Знамени завод № 2 имени К.О. Киркижа».

В начале 1942 года для заводов-дублеров отгружено  оборудование, полная оснастка производств приспособлениями, режущим и мерительным инструментом и необходимым количеством полуфабрикатов.

Дот производства ДШК в г. Куйбышеве было отгружено 555 станков, приспособлений, режущего и верительного инструмента и прочего оборудования на сумму - 4046 тыс. рублей, полуфабрикатов и деталей из незавершенки - на сумму 723 тыс. рублей.

Для установки производства ручных пулеметов Дегтярева ДП и ДТ на заводе № 526 отгружается в г. Сталинск (Новокузнецк) - 337 станков с производства, новых станков заводского изготовления - 138, приспособлений, режущего и мерительного инструмента - на сумму 821 тыс. рублей, деталей на сумму - 852 тыс. рублей.

В 1942 году организовано массовое производство ППШ на заводе № 385 в Вятских Полянах, куда передано деталей на сумму 1916 тыс. рублей, приспособлений и инструмента - на 1486 тыс. рублей.

В этом же году на заводе № 314 в Туле организуется производство 20-м м пушек ШВАК.

Всего для организации производств на заводах отгружено 1941-1943 гг.:

- 920 станков с производства,

- 181 новый станок;

- деталей на 9183 тыс. рублей;

- инструмента на 7774 тыс. рублей.

Всего - на 16957 тыс. рублей (12221).

19 января 1942

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 82 лист 24 – 27

С.СЕКРЕТНО.

ПРИКАЗ

ПО НАРКОМАТУ ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

№ 124-Мсс

от "19" января 1942 г.

О суточном графике выпуска танков, дизелей и корпусов на февраль месяц 1942 г.

Во исполнение постановления ГКО от 19 декабря 1942 г. за № 1043сс "О плане производства танков в 1 квартале 1942 г." ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить по заводам следующий график ежесуточного выпуска танков в феврале месяце 1942 г.:

2. Утвердить по заводам следующий график ежесуточного выпуска дизелей в феврале месяце 1942 г.:

3. Утвердить по Кировскому заводу график ежесуточного выпуска топливных насосов и форсунок для дизеля В-2 и поставки их заводам № 76 и СТЗ в феврале месяце.

4. Утвердить план переборки моторов М-17 в феврале месяце:

по заводу № 76 – 70 шт.

по СТЗ – 100 шт.

5. Утвердить по заводам следующий график ежесуточного выпуска корпусов для танков в феврале месяце:

6. Директорам и главным инженерам заводов в 3-дневный срок довести план февраля до цехов и участков с конкретными мерами, обеспечивающими выполнение плана.

7. Моему заместителю т. Степанову к 21 января с.г. подготовить приказ по внутренней кооперации между заводами, обеспечивающий выполнение плана.

8. Начальнику Главснаба т. Розину к 21 января с.г. представить мне мероприятия по обеспечению данной программы снабжением металлом, покупными изделиями и пр.

9. Зам. начальника 1 отдела т. Давтян к 25 января с.г. представить мне на утверждение программу производства узлов и деталей танков КВ и Т-34 по заводам № 174 и № 173.

Выполнение программы января месяца по танкам, корпусам и дизелям по заводам: Кировскому, № 183, № 76, № 37, № 264, № 38, № 112, № 200, № 174, № 180 идет совершенно неудовлетворительно. Не выполняют план Уралмашзавод и СТЗ. Директора и главные инженеры этих заводов должны покончить с позорным невыполнением планов, мобилизовать все силы вверенных им заводов на безусловное выполнение плана февраля месяца.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

подпись (В. Малышев) (18236).

19 января 1942

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 82 лист 33 – 37

Сов.секретно.

ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

от 19 января 1942 г.

№ 125-Мсс

Государственный Комитет Обороны своим постановлением от 18 января 1942 г. за № 1174сс отметил невыполнение директором завода № 112 – "Красное Сормово" т. Михалевым графика выпуска танков Т-34, установленного Государственным Комитетом Обороны на декабрь 1941 г. и январь 1942 г.

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны за № 1174сс от 18 января 1942 г. ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору завода № 112 т. Михалеву обеспечить выпуск танков Т-34 по 7 штук в сутки с 20 января, по 8 штук в сутки с 15 февраля и по 10 штук в сутки с 25 февраля 1942 года.

2. Директорам заводов: фрезерных станков, им. Компартии Франции, "Станкопатрон", "Электропривод" и № 176 организовать производство узлов и деталей танков Т-34 для завода "Красное Сормово", согласно приложению № 1.

3. Начальнику 1 отдела Наркомтанкопрома т. Степанову и директорам заводов фрезерных станков, имени Компартии Франции, "Станкопатрон", № 176 и "Красное Сормово" учесть, что означенным постановлением Государственный Комитет Обороны освободил с 10 февраля 1942 г. от изготовления узлов и деталей танков Т-60 для Горьковского автозавода, обязав последний организовать это производство у себя на заводе.

4. Начальнику 4 отдела т. Гусеву и директору завода "Красное Сормово" т. Михалеву учесть, что означенным постановлением Государственный Комитет Обороны:

а) освободил завод "Красное Сормово" от организации производства деталей для завода № 92, согласно постановлению ГКО от 2 января 1942 г. за № 1090сс;

б) уменьшил поставку деталей заводу № 92 для пушки УСВ по заводам "Станкопатрон", фрезерных станков и имени Компартии Франции, пропорционально уменьшению программы 1 квартала 1942 года по пушке УСВ по заводу № 92 Наркомвооружения.

5. Директорам заводов "Красное Сормово", фрезерных станков, "Станкопатрон", имени Компартии Франции и № 176 и Начальнику 1 отдела Наркомтанкопрома т. Степанову учесть, что означенным постановлением Государственный Комитет Обороны запретил впредь загружать заводы "Красное Сормово", фрезерных станков, "Станкопатрон", имени Компартии Франции и № 176 заказами, не относящимися к танкам Т-34.

6. Начальнику 1 отдела Наркомтанкопрома т. Степанову и директору завода № 112 т. Михалеву учесть, что означенным постановлением Наркомтяжмаш т. Казаков обязан немедленно передать заводу "Красное Сормово" Наркомтанкопрома из числа неустановленного оборудования эвакуированных заводов: Невского, "Красный Профинтерн" и других 41 металлорежущий станок, согласно приложению № 2.

Тов. Степанову и тов. Михалеву обеспечить немедленное получение станков.

7. Начальнику Главснаба т. Розину, начальнику 1 отдела Наркомтанкопрома т. Степанову и директору завода № 112 т. Михалеву учесть, что означенным постановлением Наркомсредмаш т. Акопов обязан:

а) поставить до 10 февраля 1942 г. 8 автотягачей;

б) изготовить 2 30-тонных протяжных станка по типу, изготовляемых заводом ГАЗ для своего производства. Срок 1 марта и 15 марта 1942 г.;

в) поставлять с завода ГАЗ, начиная с 25 января 1942 года следующие узлы и детали для танков Т-34, дополнительно к имеющимся заказам завода "Красное Сормово": водяной радиатор в сборе по 10 комплектов в сутки; масляный бак в сборе по 10 комплектов в сутки; масляный радиатор в сборе по 10 комплектов в сутки; воздухоочиститель в сборе по 10 комплектов в сутки; коническую пару шестерен для коробки передач со спиральным зубом по 10 комплектов в сутки; холодной штамповки 35 деталей и горячей штамповки 30 деталей по спецификации завода "Красное Сормово" по 10 комплектов в сутки;

г) изготовить и поставить заводу "Красное Сормово" до 15 февраля 1942 г. инструмент в количестве 44 номенклатур и до 1 марта приспособлений 250 номенклатур по спецификации завода "Красное Сормово";

д) поставлять заводу "Красная Этна" ленту латунную марки Л-62 0,3×30,3 – 1800 кгр в месяц, ленту красномедную 0,2×290 – 200 кгр в месяц и 0,8×50 – 400 кгр в месяц;

е) поставить в январе – феврале 1942 г. 150 тонн корундового зерна;

ж) поставить за счет отодвижки поставки другим потребителям (кроме Наркомавиапрома и Наркомбоеприпасов) в 1 квартале 1942 г. дополнительно к выделенным Наркомтанкопрому фондам следующий инструмент для заводов № 112, 113, 114, 115 и 176:

з) поставить до 1 марта 1942 г. 4 автомобиля ЯГ-6 и автоприцепов 4-осных 4 штуки.

Тов. Степанову, тов. Розину и директору завода "Красное Сормово" тов. Михалеву принять меры к немедленной реализации обязательств Наркомсредмаша в полном соответствии с означенным решением ГКО.

8. Начальнику Главснаба т. Розину и директору завода "Красное Сормово" т. Михалеву учесть, что означенным постановлением Наркомхимпром т. Денисов обязан:

а) с 25 января 1942 г. обеспечить ежедневную поставку с Чернореченского химзавода 3 танков жидкого и 100 баллонов газообразного кислорода;

б) с 25 января 1942 г. поставлять заводу № 148 смотровые призмы в количестве, обеспечивающем установленную программу;

в) обеспечить ежемесячную поставку четыреххлористого углерода в количестве 9 тонн и бакелитового лака в количестве 15 тонн;

г) обеспечить до 1 марта 1942 г. поставку 50 тонн натриевой селитры и 50 тонн калиевой селитры равными количествами по декадам.

Тов. Розину и директору завода "Красное Сормово" т. Михалеву обеспечить безусловное выполнение обязательств Наркомхимпрома в полном соответствии с означенным решением ГКО.

9. Директору завода "Красное Сормово" тов. Михалеву учесть, что Наркомстройматериалов т. Соснин с 25 января 1942 г. обязан поставлять с Боровского стекольного завода натросодовое жидкое стекло в количестве 6 тонн в месяц и цветные стекла для электросварщиков по заявке завода "Красное Сормово".

10. Начальнику Главснаба т. Розину и директору завода "Красное Сормово" т. Михалеву учесть, что означенным постановлением ГКО Наркомчермет т. Тевосян обязан:

а) с 25 января 1942 г. поставлять с Горьковского завода им. Кагановича 300 тонн листовой стали ежемесячно по спецификации и из болванки завода "Красное Сормово";

б) выдачу фондов на прокат с завода "Красное Сормово" производить только в пределах государственного плана и свободной мощности станков, остающихся от покрытия потребности проката на производство танков Т-34 и Т-60;

в) обеспечить Ревдинский завод заготовкой для проката аустенитовой проволоки из расчета отгрузки проволоки заводу "Красное Сормово" 18 тонн в месяц;

г) с 1 февраля 1942 г. обеспечить на заводе "Металлист" Горьковской области пересечку старых напильников по заявке завода "Красное Сормово".

Тов. Розину и тов. Михалеву принять меры к обеспечению выполнения обязательств Наркомчермета в полном соответствии с означенным постановлением ГКО.

11. Начальнику Главснаба т. Розину и директору завода № 112 т. Михалеву учесть, что означенным постановлением Наркомрезинпром т. Митрохин обязан:

а) с 20 января 1942 г. обеспечить отгрузку резиновых изделий по спецификации завода "Красное Сормово" в объеме, обеспечивающем выполнение программы;

б) обеспечить изготовление дюритовых шлангов с отгрузкой заводу "Красное Сормово", начиная с января 1942 г., по 3000 метров и ленты ферадо в количестве 3000 метров в месяц.

Возложить изготовление прессформ для вулканизации катков танков Т-34 на завод "Красное Сормово".

Тов. Розину и тов. Михалеву обеспечить реализацию обязательств Наркомрезинпрома в полном соответствии и в сроки, предусмотренные означенным решением ГКО.

12. Начальнику 1 отдела тов. Степанову и начальнику Главснаба тов. Розину в однодневный срок представить мне на утверждение спецификацию шарикоподшипников, требующихся для танковой промышленности и выпускаемых в США, для завода на танковые заводы из США в соответствии с означенным решением ГКО.

13. Директору завода "Красное Сормово" т. Михалеву учесть, что означенным постановлением Наркомат Минометного Вооружения (т. Паршин) обязан обеспечить ежемесячно отливку на заводе "Двигатель Революции" в феврале 200 тонн и с марта по 300 тонн изложниц по спецификации завода "Красное Сормово".

14. Директору завода "Красное Сормово" т. Михалеву и начальнику Главснаба т. Розину учесть, что означенным постановлением:

а) Госплан СССР (т. Кузнецов) и Наркомтяжмаш (т. Казаков) обязаны выделить до 15 февраля 1942 г. за счет демонтажа одну кислородную установку производительностью 100 кубометров в час;

б) НКПС (т. Архангельский) обязан обеспечить поставку с Ковровского экскаваторного завода деталей стального литья 34-39-102-4, 34-35-07, 34-15-031, 34-12-006 в количестве 300 комплектов ежемесячно;

в) Главнефтесбыт (т. Донченко) обязан обеспечить до 1 февраля 1942 г. отгрузку 50 тонн авиамасел;

г) Наркомавиапром (т. Шахурин) обязан немедленно выделить в распоряжение завода "Красное Сормово" 1 самолет типа "Дуглас".

Директору завода "Красное Сормово" т. Михалеву и начальнику Главснаба т. Розину принять немедленные меры к безусловному выполнению указанных обязательств в полном соответствии и в сроки, предусмотренные означенным решением ГКО.

15. Директорам заводов: фрезерных станков – т. Рябову, "Станкопатрон" – т. Когосьяну, № 176 – т. Федотову, им. Компартии Франции – т. Козлову и № 112 т. Михалеву – весь задел, оснастку, приспособления и инструмент по танку Т-60 по наличию на 10 февраля с.г. отправить заводу № 38 (Коломенскому) в г. Киров.

16. Начальнику 1 отдела Наркомтанкопрома т. Степанову, начальнику Главснаба т. Розину и директору завода "Красное Сормово" т. Михалеву учесть, что контроль за выполнением постановления Государственного Комитета Обороны за № 1174сс от 18 января 1942 г. "Об обеспечении на заводе "Красное Сормово" выпуска ежедневно 10 танков Т-34" возложен на Наркомат Государственного Контроля – т. Попова и Госплан СССР – т. Кузнецова.

Моему Заместителю т. Носенко настоящий мой приказ взять под личный контроль и лиц, не принимающих оперативных и эффективных мер по оказанию помощи заводу "Красное Сормово" привлекать к суровой ответственности.

Народный Комиссар Танковой Промышленности

подпись (В. Малышев)

19 января 1941

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 82 лист 31 – 32

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Наркомтанкопрома

№ 125-Мсс от 19 января 1942 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

узлов и изделий по Т-34, поставляемых заводами:

фрезерных станков, "Станкопатрон", имени Компартии Франции, № 176 и "Электропривод" для завода № 112.

19 января 1942

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 82 лист 30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Наркомтанкопрома

№ 125-Мсс от 19 января 1942 г.

ВЕДОМОСТЬ

металлорежущих станков, передаваемых с заводов Наркомтяжмаша заводу "Красное Сормово" (18238).

19 января 1942 г. были подготовлены СООБРАЖЕНИЯ АБТУ ЗАПАДНОГО ФРОНТА В ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ ГЕНШТАБА КА ПО АБТВ, СОСТАВЛЕННЫЕ НА ОСНОВЕ ОПЫТА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ТАНКОВЫХ ЧАСТЕЙ

Для обобщения опыта действий танковых частей зимой и использования его во всех частях Красной Армии представляю свои соображения, составленные на основе опыта боевых действий танковых частей Западного фронта.

1. Совершение марша к исходным позициям по шоссейным, проселочным дорогам и колонными путями. Преодоление снежного покрова различными марками танков. Возможности маневра вне дорог по проселочной местности.

В целях быстрейшего совершения марша, было бы целесообразно, танки всех марок двигать по шоссейным и проселочным дорогам. Однако, использование этих дорог не всегда возможно. Отходящий противник успевает закрыть некоторые участки дорог минами, кроме того, не все мосты, вследствие своей низкой грузоподъемности, допускают движение тяжелых танков.

В силу этих обстоятельств, совершение марша по шоссейным и проселочным дорогам возможно только тогда, когда марш совершается по территории, занятой своими войсками.

В тех случаях, когда танки двигаются в расположении противника, использование шоссейных и проселочных дорог ограничено, движение должно происходить по целине — колонными путями.

Для обеспечения движения без дорог необходимо:

а) тщательное изучение личным составом маршрута, не только по карте, но по возможности на местности, если позволяет время и обстановка;

б) обязательная предварительная высылка саперов с миноискателями по предлагаемому маршруту;

в) головные танки (направляющие) должны быть возглавлены тактически грамотным командиром, могущим хорошо ориентироваться на местности;

г) мосты, перекрестки дорог, входы и выходы в населенные пункты, перед прохождением их должны быть подвергнуты тщательной разведке;

д) для обеспечения разведки в колонне, с каждым танком должно быть 2-3 пары лыж.

На танках Т-40, Т-60 при движении, снегом забрасывает смотровую щель в люке мехводителя, что заставляет вести машину с приоткрытыми люками, при этом мехводитель часто обмораживает себе лицо. Необходимо на этих машинах ставить защитное стекло в смотровом люке мехводителя.

В преодолении снежного покрова хорошо показал себя танк Т-34. Преодолевая снежный покров в 0,5-0,6 метра, имеет при этом большую маневренность.

Танк «КВ» преодолевает снежный покров 0,5-0,6 метра с трудом и,'как правило, садится в лощинах, имеет очень низкую маневренность.

Танк Т-40, Т-60 способен преодолевать снежный покров до 0,4 метра, но ввиду маломощности двигателя, имеет очень низкую маневренность, поэтому применение этих танков возможно только по набитым дорогам.

Танки МК-2, МК-3 при отсутствии набитой гужевым транспортом дороги, при снежном покрове в 40-45 см, с трудом пробивают себе дорогу, 'теряя при этом скорость. На ровной местности 5-6 км/час — скорость движения.

2. Способы доставки горючего, боеприпасов для танков, действующих в отрыве от шоссейных дорог:

а) при наличии проселочных дорог со снежным покровом в 15-20 см автомашинами ЗИС-32 или ГАЗ-АА с цепями или шпорами;

б) лучшим способом доставки горючего и боеприпасов является подача тракторами и самый надежный и верный способ гужевым транспортом (на батальон необходимо иметь минимум 5 саней), что в большинстве тбр сейчас применяют.

3. Сосредоточение танков на исходных позициях и способы поддержания различных марок танков в постоянной боеготовности.

Работа мотора танка для его прогрева своим шумом сильно демаскирует местонахождение танков, что может привести к ненужным потерям и потере внезапности. Так как без прогрева танков на исходной позиции не обойтись, то целесообразнее танкам выходить на исходные позиции за 1-1,5 часа до атаки, это исключает необходимость подогрева танков.

Экипажи малых танков могут находиться в машинах, так как в них тепло. Экипажи средних и тяжелых танков необходимо согревать.

4. Преодоление снежного покрова в лесах по просекам и лесным дорогам с указанием толщины снежного покрова.

Снежный покров в лесных массивах значительно меньше, чем на открытой местности, примерно на 15-20 см, так как лес является естественной защитой от снежных заносов, следовательно, если снежный покров 80-90 см на открытой местности исключает возможность движения танка, то в лесу танк может совершать движение.

Преодоление снежного покрова танками различных марок:

| КВ | - до 60-70 см | МК-2 | - до 35 см |
| --- | --- | --- | --- |
| Т-34 | - до 70 см | МК-3 | - до 40 см |
| Т-60 | - до 35 см | Трактора СТ-2 | -до 15-20 см |
| Т-40 | - до 35 см | Машина ГАЗ-АА | - до 10-15 см с цепями до 20 см |
| БТ-7 | - до 50 см |  |  |

5. Преодоление водных преград по льду с указанием толщины и примененных способов усиления льда.

Необходимым условием при форсировании водных рубежей является тщательная разведка переправы, и главное внимание должно быть обращено на пути подхода и выхода на противоположный берег, толщину льда. Наиболее опасными местами являются места входа и выхода танка на лед. Берега в местах переправ должны быть отлогими. При спуске танка на лед надо избегать клевков танка.

Способы усиления льда являются следующие: настил из подручного материала, деревянные щиты (ворота), лес толщиной 25-30 см, намораживание льда вместе с хворостом. Переправлять танки необходимо на малом газу и на одной передаче. Малые танки следует пропускать вперед. На переправах надо иметь трактор с тросом.

Водная преграда при толщине льда проходима для:

| КВ | - до 80-100 см | Т-60 | - до 30 см |
| --- | --- | --- | --- |
| Т-34 | - до 60 см | МК-3 | - до 40 см |

6. Способы преодоления танками минных полей — заграждений.

Необходимо на танках, которым предстоит преодолевание минных заграждений иметь саперов с миноискателями, обязанностью которых является разминировать маршрут и провесить его, а последующим экипажам — строго придерживаться колеи впереди идущей машины. На каждый танковый батальон необходимо иметь 3-5 миноискателей. Недостатком в работе миноискателей является — отказ в работе при температуре минус 20° С.

7. Состояние экипажей при сильных морозах и длительном пребывании вне землянок и населенных пунктов. Способы обогрева личного состава.

При необходимости обогрева экипажа, если позволяет обстановка, первое — у костра. Если же обстановка не позволяет, то делаются [шалаши] из ветвей, где разводится костер или топится железная печь небольших размеров возимая на машинах. Необходимо экипажам больших и средних машин выдать химические грелки. При длительных стоянках необходимо рыть землянки или подготавливать под клиренсом танка место с углублением для размещения экипажа, настлав хвои, а сбоку и сзади накрыть танк брезентом, имея при этом танковые обогреватели. Категорически запретить экипажам танков обогреваться выхлопными газами, имеют место случаи угаров и прожигания верхнего платья.

8. Подготовка оружия к бою на новых марках танков, действие его при сильных морозах:

а) тщательная чистка, удаление густой смазки;

б) смазывать жидкими сортами масел не сгущающимися при низких температурах;

в) периодическая проверка по возможности выстрелом;

г) обращать особое внимание на правильность снаряжения лент;

д) следить, чтобы в ленту не попал мятый патрон, лента не должна иметь помятых звеньев;

е) стрельбу из пушки «Швак» во избежание задержек, следует вести короткими очередями 2-3 выстрела;

ж) при стрельбе из танкового пулемета машин Т-40, Т-60 желательно иметь на маске с правой стороны поддерживающий щиточный ролик для направления ленты, что значительно сократит задержки.

9. Особенности действия танков противника в зимних условиях:

а) применение мелкими группами по 5-10 танков в основном по дорогам;

б) для боевых действий противник избегает лесные массивы;

в) краткость действия после короткого броска вперед, немецкие танки немедленно отходят в укрытия за свою пехоту;

г) тенденция использования танков на месте как огневую точку;

д) отмечается неустойчивость танковых экипажей противника, при первой вынужденной остановке фашистские танкисты покидают машину и уходят.

10. Наши тактические приемы при наступлении танков, вызванные особенностями действий противника зимой.

Обследование немецких позиций показывает, что противотанковые средства притянуты к переднему краю и располагаются на глубине не далее 300-800 метров. В этой полосе противотанковой обороны сосредоточиваются орудия всех калибров и специальные зенитные 90 мм.

В силу изложенных причин, наиболее рентабельной танковой атакой является атака из-за фланга узла сопротивления или с тыла. Организация танковых засад на путях отхода противника, для успешного выполнения такой атаки необходимо:

а) тщательная разведка противотанковой системы обороны противника, особенно по установлению направления ее, и тщательное изучение мертвых пространств этой обороны;

б) основную атакующую группу танков прикрыть огнем танков с места. Эта последняя группа танковой поддержки имеет задачей подавить и уничтожить огневые точки противника в тот момент, когда они откроют огонь по атакующей основной группе танков. Это мероприятие необходимо уже потому, что даже в тех случаях, когда имеется артиллерийская поддержка, артиллерия не успевает расправиться с огневыми точками противника за время кратковременной танковой атаки;

в) против наступающей пехоты противника и его танков с большим успехом применялся огонь с места;

г) для создания морального воздействия на противника, полезно создать впечатление большого количества машин воздействующих на данный объект. Эту задачу очень удобно и с успехом можно выполнить с опушки леса. Непрерывный выход на высокой скорости отдельных танков каждый раз на новом месте. В этом случае, пехоту не следует держать близко к танкам, так как противник раздраженный танковым огнем и обеспокоенный большим количеством появляющихся танков, открывает по району появления танков минометный и артиллерийский огонь из всех имеющихся в его распоряжении средств.

11. Расход ГСМ для подогрева различных марок танков при средних температурах погоды.

Суточный расход ГСМ для подогрева всех марок танков при средней температуре воздуха, из наблюдения установлено при температуре — 15° в сутки расходуется на танк:

| КВ | - до 50 кг | БТ-7 | - до 30 кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Т-34 | - до 40 кг | Т-60-40 и 26 | - до 20-25 кг |

При температуре — 25-30° в сутки расходуется на танк:

| КВ и Т-34 | - до 90 кг с мотором М-17 | МК-2 | - до 80-90 кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Т-34 с мотором В-2 | - до 75 кг | Т-40-60 и 26 | - до 50-60 кг |
| МК-3 | - до 60 кг |  |  |

При работе мотора в среднем 10-15 минут через каждый час. Расход горючего снижается до половины при условии заправки танка антифризом, утеплении патрубков водяной системы и прикрытия танка сверху брезентом, фанерой.

ВЫВОДЫ:

1. В течение декабря и в начале января месяца в преодолении снежного покрова прекрасно себя показал танк Т-34. При незначительном усилении гусеницы специальными шпорами он способен преодолевать снежный покров до 0,8 метра.

Остальные машины показали себя менее приспособленными для действий в зимних условиях.

2. Для действия вне дорог при снежном покрове более 0,5 метра единственной машиной является танк Т-34.

Танк «КБ» для действия вне дорог можно применять только при тщательной разведке местности.

Танки Т-40, Т-60 и Т-26 при таком снежном покрове использовать вне дорог почти невозможно.

3. Для всех марок танков, для действия в зимних условиях, необходимо изготовить специальные гусеницы или усиливать имеющиеся на танках гусеницы специальными шпорами.

4. Для эвакуации с поля боя в зимних условиях тяжелых и средних танков необходимо иметь специальные тягачи.

Начальник 1 отдела АБТУ Западного фронта подполковник Бормотов

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11360. Д. 7. Л. 307-313. Подлинник (11211).

19 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1175 О возвращении эвакуированного оборудования завода "Москабель". РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 172 (11012).

19 января 1942 г. вышло постановление ГКО № 1175 о возвращении эвакуированного оборудования завода «Москабель»(Завод № 330 НКЭП, Завод «Москабель» НКТП, ПО, ЗАО «Москабель», ГК «Москабельмет» /111024  г. Москва ул. 2-я Кабельная, 2/), и производство было восстановлено на прежнем месте. В 1943 г. имелся прокатный цех.

В 1975 г. на базе завода создано IIO «Москабель».

Директор (12.1941 г.)- И.И. Мамлин. Гендиректор (-2000-03 г.-)- М.К. Портнов.

Зам. директора (12.1941 г.)- В.А. Привезенцев.

Гл. инженер (12.1941 г.)- В.А. Привезенцев.

Начальники цехов: энергоцеха (1940-41 г.)- М.Ф. Куртюков; (-1933 г.)- В.Д. Калмыков.

Производство: антенна КТТА-12к (11982).

Армия:

19 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 19 января наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

За истекшую неделю с 10 по 16 января немецкая авиация потеряла 129 самолётов. Из них в воздушных боях уничтожено 74 самолёта, зенитным огнём сбито 13 машин, на аэродромах противника уничтожено 42 самолёта. Наши потери за этот же период — 39 самолётов.

Мотострелковая часть тов. Берестова, действующая на одном из участков Западного фронта, за несколько дней упорных боёв с противником освободила от немцев 13 населённых пунктов. Враг оставил на полях сражений 500 убитых солдат и офицеров. Наши бойцы захватили 14 немецких танков, 14 тягачей и тракторов, 6 автомобилей, штабной автобус, 6 орудий и большое количество боеприпасов. Успешно действуют сапёры старшего лейтенанта Астафурова, помогая продвижению части вперёд. За 5 дней они обезвредили 204 противотанковых и 59 противопехотных мин. Под обстрелом противника отважные сапёры разминировали километр шоссе.

Лётчики частей тт. Трифонова и Петрова, действующих на Калининском фронте, за последние четыре дня уничтожили 104 автомашины с боеприпасами и пехотой противника, 2 танка, до 70 повозок с грузом, 22 железнодорожных вагона с продовольствием и боеприпасами, 5 цистерн с горючим.

Партизанский отряд под командованием тов. А., действующий в одном из районов Калининской области, оккупированных немцами, совершил нападение на немецкую автоколонну, перевозившую военное снаряжение. Партизаны атаковали колонну одновременно с нескольких сторон. Гранатами и бутылками с зажигательной жидкостью бойцы отряда уничтожили до 60 автомобилей.

Пленный солдат 7 роты 380 полка 215 немецкой пехотной дивизии Кристиан Липпот рассказал: «До последнего времени наша дивизия находилась во Франции. Переброска дивизии на фронт в Россию вызвала резкое недовольство солдат. Группа солдат из нашего полка дезертировала и пробралась в неоккупированную зону Франции. В первые же дни после приезда дивизии в Россию в нашей части зарегистрировано много случаев обмораживания. Я и старший стрелок Герман Децель обморозили ноги. Ефрейторы Иозеф Майер и Людвиг Реш обморозили руки. Настроение солдат плохое, в победу никто не верит».

Жители села Каменки, Московской области, рассказывают: «Захватив село, немцы устроили в доме, принадлежавшем П. Голубевой, лазарет. Отступая под ударами наших войск из Каменки, немцы сожгли в доме Голубевой 6 своих раненых солдат. Седьмому немцу удалось выползти на улицу. Утром его замёрзший труп был найден в снегу».

За несдачу тёплых вещей для германской армия 115 жителей города Дармштадта (Германия) лишены продовольственных карточек. Люди обречены на голодную смерть. 17 жителей города по этой же причине отправлены в концлагерь.» (15014).

19 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 19 января наши войска продолжали отбрасывать немецкие войска на запад. Противник несёт большие потери, особенно в людях. Наши части вновь продвинулись вперёд, заняли несколько населенных пунктов и в числе их г.г. Верея (Московской области), Кондрово (Смоленской области).

За 18 января уничтожено 15 немецких самолётов. Наши потери — 6 самолётов.

За 19 января под Москвой сбито 2 немецких самолёта.

За 18 января части нашей авиации уничтожили 8 немецких танков, более 530 автомашин с пехотой и грузами, 335 повозок с боеприпасами, 35 орудий с прислугой, 13 зенитно-пулемётных точек, подожгли 3 железнодорожных эшелона, взорвали склад с боеприпасами и склад с горючим, рассеяли и частью истребили 5 батальонов пехоты противника.

Бойцы тов. Александрова (Западный фронт) за один день освободили от немцев 4 населённых пункта и захватили 3 орудия, 8 миномётов, 4 автомашины и 110 винтовок. Только убитыми противник потерял 150 солдат и офицеров. На другом участке часть тов. Селезнёва, продолжая вести наступление, захватала 5 немецких танков, 14 автомашин, 200 снарядов, 1.600 гранат и другое военное имущество.

При взятии города Медыни нашими бойцами захвачены немецкий самолёт, 6 танков, 514 автомашин, 26 орудий, 34 пулемёта и много боеприпасов.

Вражеский танк, ведя огонь по наступающей нашей части, задерживал продвижение бойцов вперёд. Красноармеец Фролов незаметно подполз к танку, бросил в люк машины связку гранат и уничтожил весь экипаж танка.

В бою за деревню Касилово старшина Кротов вместе с группой бойцов захватал вражескую пушку, повернул её в сторону противника и прямой наводкой подбил немецкий танк.

Партизаны отряда тов. К., действующего в одном из районов Ленинградской области, оккупированном немцами, узнали, что в деревне И. стоят замаскированные 11 немецких танков. Партизаны сообщили об этом командиру одной из наших частей. Получив точные данные о расположении танков противника, советские артиллеристы уничтожили немецкие машины.

Пленный солдат 10 роты 43 немецкого пехотного полка Отто Шульц рассказал: «За последние 10 дней наша рота потеряла одну треть своего состава. У многих солдат подорвана вера в победу. Ефрейторы Вайс и Бец, солдат Рюр и другие солдаты нашей роты говорили мне, что Германия потерпит полное поражение. Я тоже пришёл к такому заключению. В полку сильно расшаталась дисциплина. Недавно солдата Энгербрая послали на наблюдательный пункт. Он побыл там несколько минут и прибежал обратно в блиндаж. Солдат Мюллер не вышел из землянки, когда русские пошли в атаку. Солдат Майер в письме домой писал, что очень трудно прожить на голодном хлебном пайке и коричневой бурде, именуемой кофе. Наши письма предварительно читает командир роты. Это письмо он задержал, а Майеру дал 10 суток ареста».

В найденном у убитого немецкого ефрейтора Вилли Изельбама письме говорится: «После того, как я вышел из лазарета, я опять сильно простудился, и никто не может и не хочет мне помочь. Много солдат уже обморозило себе ноги и из-за этого умерло. Особенно скверно в эти холода раненым. Многие из них ещё выбрались бы как-нибудь, но из-за морозов они лишаются жизни. Я могу только сказать, что всякий, кто уйдёт отсюда живым, вернётся домой больным или калекой навсегда. Больше здесь оставаться невозможно. Но вернётся ли вообще кто-нибудь из России?».

Отступая из деревни Жуково (Калининской области), гитлеровцы согнали в один из домов большую группу женщин с детьми, заперли их и подожгли дом. Все женщины и дети погибли в огне.

Близ Мидделбурга (Голландия) взорван немецкий склад боеприпасов. Убито и ранено 13 немецких солдат из охраны склада.

Возле Петровац произошёл трёхдневный бой югославских партизан с итальянской частью. Итальянцы отступили, потеряв убитыми 114 солдат.» (15014).

19 января 1942 в боях под Старой Руссой погиб истребитель Т.М.Фрунзе, который был в паре с л И.П.Шутовым. Сбил 2-х (3017,27).

19 января 1942 г. два разведчика Р-5 из состава 669-го авиаполка 103-й авиадивизии ВВС Карельского фронта по причине потери ориентировки сели в районе Онежского озера на территории, захваченной финскими войсками. В перестрелке двое советских летчиков погибли, двое были захвачены в плен. Из двух Р-5 один оказался исправен, и финны 11 февраля попытались перегнать его на авиазавод в Тампере, однако по дороге разбили (5016).

19 января 1942 г. 208-й сбап убыл с фронта для переучивания на штурмовики Ил-2, а оставшиеся 12 самолетов Пе-3 были переданы в 95-й иап (4476).

19 января 1942 советские войска отбили у немцев Можайск (4962).

Жизнь и внутренняя политика:

19 января 1942 г. был издан приказ народного комиссара внутренних дел СССР №00146 с объявлением постановление Государственного Комитета Обороны СССР № 1156 от 16 января 1942 г. В нем наркомам внутренних дел республик, начальникам У НКВД областей и командирам дивизий внутренних войск НКВД, предназначавшихся для несения гарнизонной службы в освобождаемых населенных пунктах от войск противника, при выделении райорганов и гарнизонов войск НКВД ставить задачу немедленного сбора имевшегося у проживавших граждан огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов и военного имущества. Районным отделениям НКВД в освобожденных населенных пунктах необходимо было организовать места хранения и учет собираемого оружия, боеприпасов и материальных ценностей. Следствие в отношении лиц, уклонившихся от сдачи оружия, надлежало проводить в кратчайший срок и дела на них предписывалось направлять в суды, в случаях злостного сокрытия оружия - на рассмотрение Особого совещания НКВД СССР1.

В целях борьбы с бандитизмом в период Великой Отечественной войны была поделана большая работа по сбору вооружения на местах боев, а также по изъятию у населения незаконно хранившегося оружия. Лишь в Краснодарском крае у бандитов, их пособников, населения края в феврале - мае 1943 г. после его освобождения от немецкой оккупации было изъято более 423 тыс. патронов, 7967 мин, 5199 гранат, 7375 снарядов, 13608 винтовок, 3025 автоматов, 301 пулемет, 76 минометов, 50 револьверов и пистолетов, 26 противотанковых ру- - 2 жеи и др.

В местах боев под Ленинградом только за 1944 г. было изъято и подобрано 2 орудия, 125 минометов, 831 пулемет, 14913 винтовок и автоматов, 1133 револьвера и пистолета, 23021 граната, 2178573 патрона, 861 снаряд, 6194 мины, 193 кг взрывных веществ.

В целом к 1 апрелю 1944 г. на территории страны, освобожденной от захватчиков было собрано и изъято у населения 8357 пулемета, 11440 автоматов, 257791 винтовки, 56023 револьвера и пистолета, 160490 гранат.

К сожалению, на местах боев Великой Отечественной вооружение реально было собрано далеко не все. До настоящего времени оружие и боеприпасы находят в этих местах. Незаконные раскопки оружия в местах бывших боев являются служат одним из источников его поступления в незаконный оборот (18514).

За рубежом:

19 января 1942 германский Рабочий фронт предписал всем немецким военным предприятиям на 10 % увеличить годовое производство за счет труда рабов и военнопленных (4962).

19 января в 1942 году японцы захватывают Бирму (15014).

Авиапромышленность:

20 января 1942 Хруничев писал директору завода 264 Зернову, директору завода 207 Засульскому, врид директра завода 128 Ермакову письмо N Н-37/152:

"... о возможности подачи корпусов Ил-2 с завода 264 на авиазаводы в разобранном виде...

НКАП согласен 60% от установленной постановлением заводу 264 программы на изготовление бронекорпусов Ил-2 получать в разобранном виде с окончательной пригонкой и сборкой всех деталей корпусов при условии, что ежемесячная программа по изготовлению бронекорпусов Ил-2 на заводе 264 будет автоматически увеличена на 20%.

Независимо от этого, просим единовременно отгрузить комплектно детали бронекорпусов Ил-2 в виде штамповки, прошедшей полигонные испытания, для сборки в стапелях и сдачи в виде готовых корпусов на заводах НКАП 207 и 128 (1679,2).

20 января 1942 директор завода 18 Шенкман писал Дементьеву письмо N 133:

"Согласно Вашего телефонного распоряжения, завод 18 обязан изготовить и отгрузить в Москву до 1 февраля 1942 100 комплектов металлических деталей к убирающимся лыжам Ил-2.

Прошу Вас учесть следующие соображения:

1. Убирающиеся лыжи являются в заводе одним из узких мест, срывающим график сдачи машин.

2. Монтаж убирающейся лыжи сложен и в условиях в/ч почти невозможен, т.к. требуется подгоночная работа по установке обтекателей и замка.

Мы вынуждены эту работу проводить большим количеством квалифицированных рабочих, изготовляя ряд деталей по месту.

Кроме того, на ранее выпущенных машинах не предусмотрены точки крепления убирающейся лыжи, установка же их на готовой машине крайне затруднительна.

3. Гораздо проще монтаж неубирающейся лыжи, более доступной для в/ч и требующий значительно меньшего количества и более простых деталей (1679,42).

20 января 1942 П.Дементьев писал письмо № Н-36/142 Ком. ВВС КА, гп тов. Ж И Г А Р Е В У

Постановлением ГКО отправка самолетов Ил-2, Пе-2 и ДБ3-Ф в разобранном виде по железной дороге в Москву отменена.

В момент выхода этого постановления в пути из Иркутска находился эшелон с 20-ю самолетами Пе-2, а из Комсомольска 2 эшелона - один с 9-ю самолетами ДБЗ-Ф, другой с 5-ю самолетами. Кроме того, в Иркутске заканчивался упаковкой 3-й эшелон с 16-ю самолетами Пе-2, который сейчас также находится в пути.

Таким образом 81-му заводу надлежит собрать в своих цехах, облетать и сдать ВВС 36 самолетов Пе-2 и 14 самолетов ДБЗ-Ф.

Работа на заводе № 81 (территория бившего завода № 39) сильно тормозятся из-за отсутствия тракторов и работников аэродромного обслуживания.

Прошу Вас, на время проведения сборки и сдачи ВВС указанных самолетов, дать заводу № 81 2 гусеничных трактора ЧТЗ и человек 50 из батальона аэродромного обслуживания, тем более что на 23-м заводе работы по сборке самолетов Ил-2 заканчиваются и батальон аэродромного обслуживания, направленный Вами туда, освобождается.

О Вашем решении прошу меня уведомить (1635).

20 января 1942 была произведена сдача и приемка завода 207 в Куйбышеве. Это полностью обеспечивало развитие производства бронекорпусов Ил-2 до 25 комплектов в сутки (1685,5).

20 января 1942 вышел приказ НКАП № 53с:

В изменение приказа № 715с от 19 июля 1941 и № 810с от 7 августа 1941:

1. З-д 307, разместившейся вне территории з-да 306, оставить самостоятельным, выделив его из состава з-да 306 и сохранить за ним прежнее наименование: “Гос. союзный з-д 307” (1523, 8).

20 января 1942 П.Дементьев писал Ком. ВВС Жигареву письмо N Н-36/142 о том, что в момент выхода постановления ГКО об отмене отправки Ил-2, Пе-2 и ДБ-3Ф в разобранном виде по ж/д в пути были эшелоны с 36-ю Пе-2 и с 9 ДБ-3Ф и сообщал, что они будут собраны на 81 заводе - б. 39 (1635,15).

20 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1178 [Об изменении порядка оплаты готовых самолетов.] (7020, 175).

20 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1178 Вопросы ВВС

1) В отмену существующего порядка оплаты стоимости выпускаемых самолетов на заводах НКАП установить,что при выходе самолета из сборочного цеха производится оплата в размере 20% от стоимости каждого выпущенного из сборки самолета и только после облета самолета, когда самолет можно считать готовым к бою для отправки на фронт, производить выплату остальных 80% стоимости.

2) Наложенный в пункте первом новый порядок оплаты ввести с 23 января 1942 года.

3) Обязать директоров самолетных заводов и военпредов кроме существующей ежедневной сводки о сдаче самолетов из сборочного цеха присылать в Наркомавиапром другую параллельную ежедневную сводку о сдаче облетанных, готовых к бою самолетов (19300).

20 января 1942 вышло постановление ГКО N 1178с, которое предлагало считать товарным выпуском только самолеты после их облета и признания годными к бою для отправки на фронт (2493,42).

20 января 1942 г. с целью ужесточения контроля поставок на фронт боевых самолетов ГКО принимается постановление № 1178сс, согласно которому с 23 января товарной продукцией считались только те самолеты, которые успешно прошли испытания на аэродроме, то есть боеготовые. Все собранные, но не облетанные и не принятые военными машины, переходили в разряд незавершенного производства. Оплата этих самолетов осуществлялась в размере 20% их закупочной стоимости, установленной договорами между ВВС и НКАП. Остальные 80% выплачивались после облета самолетов и получения ВВС групповых комплектов запасных частей, инструмента, оснастки и приспособлений (козелков, колодок и т.д., необходимых для эксплуатации самолетов в частях), которые заводы не всегда могли своевременно поставить вместе с самолетом (23346).

20 января 1942 г. Постановление ГКО СССР № 1178с -«Вопросы ВВС». — О новом порядке оплаты выпускаемых самолетов на заводах Наркомата авиационной промышленности СССР

Секретно.

1. В отмену существующего порядка оплаты стоимости выпускаемых самолетов на заводах НКАП установить, что при выходе самолета из сборочного цеха производится оплата в размере 20% от стоимости каждого выпущенного из сборки самолета, и только после облета самолета, когда самолет можно считать готовым к бою для отправки на фронт, производить выплату остальных 80% стоимости.

2. Изложенный в п. 1 новый порядок оплаты ввести с 23 января 1942 г.

3. Обязать директоров самолетных заводов и военпредов, кроме существующей ежедневной сводки о сдаче самолетов из сборочного цеха, присылать в Наркомавиапром другую, параллельную, ежедневную сводку о сдаче облетанных, готовых к бою, самолетов.

Председатель Государственного комитета обороны И. Сталин

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 19. Л. 175. Подлинник (23706).

С 20 января 1942 г. основные цеха завода № 153 (крыльевой и фюзеляжно-сборочный) дополнительно к организованным ранее перевели на выпуск новой продукции, чтобы начать окончательную сборку самолетов Як-7 с 26 января, а сдачу из ВВС - с 1 февраля 1942 г. Для этого в цехе №9 окончательной сборки освободили одну половину для создания поточной линии Як-7. В новом производстве из общего количества в 20 743 работающих по состоянию на 01.01.42 г. задействовали 2439 человек, в том числе 367 рабочих, 35 ИТР и 35 служащих. Остальные 1944 являлись учениками.

Наименование боевого варианта Як-7, внедряемого на заводе №153, изменялось достаточно часто. Первоначально машину именовали как Як-1 в варианте Як-7 (в документах ГКО и НКАП второй половины 1941 г. словосочетание «в варианте Як-7» опускалось, а учебный вариант машины, несмотря на переобозначение в декабре 1940 г, именовался по-прежнему - УТИ-26). В декабре 1941 г. официальными наименованиями стали: Як-7 - учебный вариант и Як-3 - боевой вариант машины (наименование Як-3 в заводской документации появилось с 20 января 1942 г.). После отработки на заводе №153 эталонов серии 1942 г. самолетов №1415311 (с пулеметами ШКАС), №1415313 (с пулеметами БС) и №1515340 (учебного варианта с неубирающимся шасси) с февраля 1942 г. эти типы машин обозначили на заводе как Як-7б, Як-7бс и Як-7 соответственно. В приказе заместителя наркома авиапромышленности А.С. Яковлева №12 от 21 февраля 1942 г. о премировании работников завода №115 за создание и внедрение новых улучшенных образцов Як-7 эти машины уже поименованы как Як- 7А, Як-7Б и Як-7В. С середины марта 1942 г. наименования ОКБ получили статус официальных обозначений модификаций Як-7 (во избежание путаницы далее по тексту будет приводиться только их окончательный вариант. Для несекретной документации на заводе №153 применяли наименование - «машина «А». (23381).

20 января 1942 вышло постановление ГКО

Утвердить мероприятия по упрощению производства и облегчению конструкции серийных истребителей, представленные Зам.Наркомавиапрома тов.Яковлевым и главным инженером ВВС тов.Репиным.

Количество истребителей для частей ПВО, оборудованных в соответствии с требованиями, для выполнения ночных полетов, определяется соглашением между НКАП и УВВС.

Председатель Гэсударственного Комитета Обороны И. Сталин

Перечень мероприятий

по производственному и эксплуатационному упрощению и облегчению конструкции серийных истребителей Як и ЛаГГ.

Снять фару с выключателем и предохранителем сети*.

Снять арматуру подсвета доски приборов*.

Снять концевой выключатель на секторе газа.

Снять сигнальные лампы убранного положения шасси.

Снять сигнализацию выпущенного положения костыля

Снять экранировку сети после регуляторной коробки.

Снять обогрев часов.

Снять обогрев трубки Пито.

Ввести однопроводную схему электрооборудования.

Снять штепсельную розетку хвостового АНО.

Заменить оптический прицел механическим.

Снять автомат давления.

Снять манометр вооружения.

Снять пневмоперезарядку МП-20.

Снять радиополукомпас*.

Снять вариометр*.

Снять трос дублер ножного управления.

Снять бензобак в фюзеляже в связи с тем, что выпускается самолет ЯК-9 с повышенной дальностью.

Примечание: * - устанавливается только для самолетов ПВО по особому заказу.

Указанные мероприятия дают:

Экономию провода - 100 м.

Экономию экранирующей оплетки - 50 м

Экономию троса -15м.

Сокращение номенклатуры готовых изделий на - 20 единиц.

Уменьшение количества деталей для установки на самолет перечисленного оборудования - 200 деталей.

Уменьшение веса самолета на - 25-30 кг (23381).

20 января 1942 г. эвакуированный в Омск завод № 29 известил Н.Н.П. письмом о том, что 10 января 1942 завершились 50-часовые испытания мотора М-90, указал также, что на стенде мотор развил следующие мощности: на взлетном режиме - 1960-1900 л.с., на 1-й скорости нагнетателя на высоте 2700 м (без учета скоростного напора) - 1800 л.с., на 2-й скорости нагнетателя на высоте 6100 м (без учета скоростного напора) - 1500 л.с. Там же говорилось:

«На основании проведенных заводских испытаний и с утверждения Государственной Комиссии заводом запущена в производство малая серия моторов М-90 с 50-ти часовым ресурсом до первой переборки для установки на опытные самолеты.

Завод проводит подготовку к проведению государственных испытаний мотора на срок службы 100 час. Государственные испытания мотора будут закончены в феврале месяце с.г., после чего завод приступит к серийному производству моторов М-90.

Моторы М-90 первой партии будут выпущены с карбюратором, последующие - предположено выпускать с насосом для непосредственного впрыска топлива.

Просим дать заключение о возможности применения моторов М-90 на Ваших самолетах» (10667).

20 января 1942 г. вышел приказ № 51с, которым на площадке эвакуированного завода № 34 НКАП были образованы и начали действовать Агрегатные ремонтные мастерские при 2ГУ. В начале 1942 г. началось восстановление производства, мастерские преобразованы в филиал завода № 34 (завод № 34м). Директор филиала- Ю.Б. Эскин. Приказом № 464с от 24.06.1942 г. филиал завода № 34 НКАП преобразован в новый завод № 124 при 2ГУ НКАП. Производство водо- и маслорадиаторов.

В 07-08.1942 г. шло формирование завода, из Троицка с завода № 34 была переведена часть оборудования и кадров. По приказу № 546с от 20.07.1942 г. заводу был присвоен литерный номер и наименование ГС завод № 124 НКАП. По приказу № 324с от 12.05.1944 г. на завод возвращено 200 чел. рабочих и ИТР, передана часть оборудования с завода № 34 и других заводов. Далее на завод переведены оборудование и личный состав (500 чел.) с завода № 472 НКАП (приказ № 424с/81с от 5.11.1945 г.) и 400 чел. с завода № 34 (приказ № 425с/82с от 5.11.1945 г.), переданных из НКАП в НКЭС.

В первые послевоенные годы работы по теплообменникам шли медленно. В связи с этим для развития опытных работ по агрегатам антиобледенения, обогрева, вентиляции, регулирования давления и очистки воздуха по приказу № 422с от 2.07.1946 г. завод № 124 объединен с ОКБ и передан из 2ГУ в 7ГУ как опытный завод № 124 МАП. Серийное производство свернуто, налажена разработка и выпуск малых серий.

По приказу № 440с от 21.06.1948 г. с 1.07.1948 г. завод вновь преобразован в серийный, передан обратно в 2ГУ, ОКБ выделено в самостоятельное предприятие. В конце 1955 г. завод стал серийно-опытным (выпуск опытных образцов и головных серий). С 12.01.1959 г. завод реорганизован в опытно-серийный. Сохранено крупносерийное производство, развивалось опытное производство. С 01.1960 г. завод и ОКБ вновь слиты в единое предприятие.

Для работ по внедрению в серию теплообменной техники в 12.1960 г. при заводе № 469 НКАП образован филиал завода № 124. Начальник филиала- М.В. Золотухин. Филиал подчинялся заводу до 1973 г., далее был передан другому предприятию. В 1960-х г. заводу передано предприятие из системы МВД, образована вторая территория завода.

Участвовало в создании в 1960-х г.- стартового комплекса РН «Циклон-2».

В 1990 г. в составе НПО «Наука»- Агрегатный завод «Наука» МАП. В 1993 г. НПО преобразовано в АО.

1990-е г.: теплотехническое оборудование, регуляторы расхода топлива.

Работы (2002 г.): разработка и производство систем жизнеобеспечения (кондиционирования, автоматического регулирования давления) экипажа и пассажиров ЛА; системы для КА: терморегулирования, обеспечения газового состава, регулирования давления, водообеспечения, регенераторы воздуха, поглотители углекислого газа; медицинское оборудование; кондиционеры для автомобильного и ж/д транспорта.

В 1993 г. предприятие акционировано и получило название АООТ «НПО «Наука». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

Численность персонала (2002 г.)- 2000 чел.

Президент (03.1998-2000 г.)- Э.С. Неймарк (до этого- зам. руководителя Департамента АП, затем- советник президента ), (2002 г.)- А.А. Синица, В.А. Шаповалов.

Председатель совета директоров (2003 г.)- Е.В. Меркулов.

Директор (20.07.1942-1.03.1943 г.)- Ю.Б. Эскин, (2.03.1943-2.11.1944 г.)- Ф.Г. Нестеров, (2.11.1944-19.04.1946 г.)- К.М. Ермолов, (19.04-9.06.1946 г.)- Ф.Г. Нестеров, (07.1946-11.1948 г.)- Г.И. Воронин, (25.11.1948-21.12.1951 г.)- М.М. Бондаренко, (24.12.1951-5.04.1954 г.)- Ф.А. Мелихов, (25.05.1954-1963 г.)- И.И. Румянцев, (1963-73 г.)- В.И. Сычев, (1973-84 г.-)- В.Ф. Кадышев. Гендиректор (1990-е)- И.В. Тишин.

Гл. конструктор (07.1946-11.1948 г.)- Г.И. Воронин, (1990-е)- И.В. Тишин.

Зам. гл. конструктора (1960 г.)- М.В. Золотухин.

Производство: системы жизнеобеспечения и терморегулирования КА «Восток», «Восход», «Союз», «Луна», «Венера», «Марс», «Салют», «Мир», «Алмаз», «Энергия-Буран»; системы охлаждения и кондиционирования самолета А-50 (1970-е).

Завод № 124 НКАП, НПО "Наука" МАП, АООТ, ОАО «НПО «Наука»

г. Москва 3-я ул. Ямского Поля, 14/16 (1947 г.)

125124 г. Москва 3-я ул. Ямского Поля, вл. 2 тел. 257-04-00

ОКБ-124 НКАП, МАП

г. Москва

В 08.1942 г. ОКБ-34 НКАП переведено в Москву на площадку завода № 124. По приказу № 225с от 17.04.1943 г. ОКБ завода № 34 с 1.04.1943 г. получило наименование ОКБ-124 НКАП и передано в подчинение заводу № 124. Головное ОКБ по радиаторам.

С 1.07.1946 г. ОКБ-124 объединено с заводом № 124 в единый опытный завод № 124 в системе 7ГУ. По приказу № 440с от 21.06.1948 г. завод преобразован в серийный, ОКБ-124 выделилось из его состава. С 1957 г. ОКБ передано из 7ГУ в 6ГУ. С 01.1960 г. для усиления опытно-конструкторской и экспериментальной базы ОКБ вновь объединено с заводом в единое предприятие. Вместо ликвидированного серийного КБ при ОКБ образован техотдел.

В послевоенный период работы по криогенно-вакуумной технике, системам кондиционирования воздуха в кабинах ЛА. Радиаторы и обогреватели, турбохолодильники, ТМР, арматура, оборудование для высотных полетов.

Гл. конструктор (04.1943-85 г.)- Г.И. Воронин.

ЗАО «Хамильтон Стандарт-Наука» (ХСН)

103287 г. Москва Петровско-Разумовский пр., 19/1 тел. 755-77-00

Совместное предприятие зарегистрировано в 12.1994 г.

Работы (2002 г.): разработка и производство систем кондиционирования воздуха для гражданских самолетов.

Численность персонала (2002 г.)- 80 чел.

Гендиректор (2002 г.)- Л.Б. Мазин.

Начальник производства (2002 г.)- О.Б. Арямнов (10776).

20 января 1942 г. в Москве на площадке эвакуированного завода № 34 (Завод № 34 им. Постышева НКТП, НКОП, Завод № 34 НКАП, НКЭС, Троицкий электромеханический завод (ТЭМЗ), ОАО «ТЭМЗ» / г. Москва 3-я ул. Ямского Поля, 26;  г. Троицк Челябинской обл. ул. Малышева, 34/) по приказу № 51с от организованы Агрегатные ремонтные мастерские при 2ГУ НКАП. Начальник- М.Ф. Поликарпов. С начала 1942 г. началось восстановление производства, и 14.04.1942 г. образован филиал завода № 34. Директор филиала- Ю.Б. Эскин. Фактически в это время действовали два завода № 34: № 34т и № 34м. Шло активное восстановление работ на московской площадке, в 1942 г. обратно из Троицка прибыла первая группа специалистов. Приказом № 464с от 24.06.1942 г. филиал преобразован в новый завод № 124 при 2ГУ НКАП (11982).

20 января 1942 г. по приказу НКАП № 51с в Москве на площадке эвакуированного завода № 34 НКАП с конца 1941 г. были образованы и начали действовать Агрегатные ремонтные мастерские при 2ГУ. В начале 1942 г. началось восстановление производства, мастерские преобразованы в филиал завода № 34 (завод № 34м). Директор филиала - Ю.Б. Эскин. Приказом № 464с от 24.06.1942 г. филиал завода № 34 НКАП преобразован в новый завод № 124 при 2ГУ НКАП (Завод № 124 НКАП, Завод, НПО «Наука» МАП, АООТ, ОАО «НПО «Наука» ФАП /125124  г. Москва 3-я ул. Ямского Поля 14/16, вл. 2 тел. 775-31-10/). Производство водо- и маслорадиаторов.

В 07-08.1942 г. шло формирование завода, из Троицка с завода № 34 была переведена часть оборудования и кадров. По приказу № 546с от 20.07.1942 г. заводу был присвоен литерный номер и наименование ГС завод № 124 НКАП. По приказу № 324с от 12.05.1944 г. на завод возвращено 200 чел. рабочих и ИТР, передана часть оборудования с завода № 34 и других заводов. Далее на завод переведены оборудование и личный состав (500 чел.) с завода № 472 НКАП (приказ № 424с/81с от 5.11.1945 г.) и 400 чел. с завода № 34 (приказ № 425с/82с от 5.11.1945 г.), переданных из НКАП в НКЭС.

В первые послевоенные годы работы по теплообменникам шли медленно. В связи с этим для развития опытных работ по агрегатам антиобледенения, обогрева, вентиляции, регулирования давления и очистки воздуха по приказу № 422с от 2.07.1946 г. завод № 124 объединен с ОКБ и передан из 2ГУ в 7ГУ как опытный завод № 124 МАП. Серийное производство свернуто, налажена разработка и выпуск малых серий.

С 1947 г. начата разработка турбохолодильников, в 1950-е  г. предприятие являлось монополистом в этой области. В 04.1953 г. первый турбохолодильник системы кондиционирования самолета запущен в серийное производство. В 1958 г. создана первая наземная установка кондиционирования вздуха для пассажирских самолетов. С 1956 г. начата разработка систем жизнеобеспечения космических кораблей.

По приказу № 440с от 21.06.1948 г. с 1.07.1948 г. завод вновь преобразован в серийный, передан обратно в 2ГУ, ОКБ выделено в самостоятельное предприятие. В конце 1955 г. завод стал серийно-опытным (выпуск опытных образцов и головных серий). В 08.1957 г.- в ведении 2ГУ МАП. С 12.01.1959 г. завод реорганизован в опытно- серийный. Сохранено крупносерийное производство, развивалось опытное производство. С 01.1960 г. завод и ОКБ вновь слиты в единое предприятие - опытный агрегатный завод «Наука».

Для работ по внедрению в серию теплообменной техники в 12.1960 г. при заводе № 469 НКАП образован филиал завода № 124. Начальник филиала- М.В. Золотухин. Филиал подчинялся заводу до 1973 г., далее был передан другому предприятию. В 1960-х  г. заводу передано предприятие из системы МВД, образована вторая территория завода.

Участвовало в создании в 1960-х  г. стартового комплекса РН «Циклон-2».

16.02.1989 г. предприятие преобразовано в НПО «Наука». В 1990 г. в составе НПО «Наука»- Агрегатный завод «Наука» МАП. В 1993 г. НПО преобразовано в ОАО.

Имелись (2006 г.): испытательный комплекс для испытания систем и агрегатов JIA.

1990-е  г.: теплотехническое оборудование, регуляторы расхода топлива.

Работы (2002 г.): разработка и производство систем жизнеобеспечения (кондиционирования, автоматического регулирования давления) экипажа и пассажиров JTA; системы теплообмена авиадвигателей; системы для КА: терморегулирования, обеспечения газового состава, регулирования давления, водообеспечения, регенераторы воздуха, поглотители углекислого газа; медицинское оборудование; кондиционеры для автомобильного и ж/д транспорта.

В 1993 г. предприятие акционировано и получило название АООТ «НПО «Наука». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

Численность персонала (2002 г.)- 2000 чел.69

Директор (20.07.1942-1.03.1943 г.)- Ю.Б. Эскин, (2.03.1943-2.11.1944 г.)- Ф. Г. Нестеров, (2.11.1944- 19.04.1946 г.)- К.М. Ермолов, (19.04-9.06.1946 г.)- Ф. Г. Нестеров, (07.1946-11.1948 г.)-  Г.И. Воронин, (25.11.1948- 21.12.1951 г.)- М.М. Бондаренко, (24.12.1951-5.04.1954 г.)- Ф.А. Мелихов, (25.05.1954-1963 г.)- И.И. Румянцев, (1963-73 г.)- В.И. Сычев, (1973-84 г.-)- В.Ф. Кадышев. Гендиректор (1990-е)- И.В. Тишин, (2006 г.)- В.А. Шаповалов.

Директор: технический (1998-2001 г.)- В.А. Шаповалов; по маркетингу и коммерции (2006 г.)- И.В. Примашова.

Гл. инженер (1961 г.)- В.В. Сычев.

Гл. конструктор (07.1946-11.1948; -1963-85 г.)-  Г.И. Воронин {21.12.1906-87}, (1985-96 г.)- И.В. Тишин, (1996- 2005 г.-)-  Г.В. Хомутов.

Зам. гл. конструктора (1960 г.)- М.В. Золотухин.

Начальник отдела маркетинга (2006 г.)- А.Н. Афанасьев.

Производство: системы жизнеобеспечения и терморегулирования для: КА «Восток», «Восход», «Союз», «Луна», «Венера», «Марс», «Салют», «Мир», «Алмаз», «Энергия-Буран»; специальных наземных транспортных средств; системы охлаждения и кондиционирования для: А-50 (1970-е), (2006): Бе-200, Ту-334, Ан-140, Ан-74ТК- 300, Ан-148, Ту-204, Ту-214, Ил-96 (11982).

20 января 1942 г. по приказу № 53с завод (ГС Завод № 307 НКАП /г. Ржев Калининской обл.;  г. Саратов/) восстановлен как самостоятельный под прежним номером в системе 2ГУ НКАП, ему возвращено все оборудование и кадры. Базировался на территории Саратовской мебельной фабрики, которая была передана в ведение НКАП и влита в состав завода № 307. На фабрике изготовлялись воздушные винты и другие деревянные узлы самолетов. По приказу № 306с/203пс от 24.07.1945 г. завод № 307 переведен с площадки мебельной фабрики, возвращенной в НКлеса (далее это- ЗАО «Мебельная фабрика № 2») на площадку Саратовского филиала завода № 292 НКАП.

На площадку эвакуированного завода во Ржеве по приказу № 297с от 12.07.1945 г. перебазирован завод № 493 НКАП.

В 09.1944 г. на завод № 307 НКАП с завода № 266 НКАП передано производство системы освещения «Заря» и запчастей по заказам ГАУ и НКВМФ.

В 1945 г. завод № 307 передан из авиапрома в НКМС.

Директор (-08.1941; 01.1942 г.-)- С.А. Глинкин, (01.1943 г.)- Иванов, (08.1944 г.)- Рогозин.

Филиал Завода № 307 НКАП /г. Уфа/

По приказу № 102с от 6.02.1942 г. на площадке складов Башсоюза организован филиал завода № 307 2ГУ НКАП для производства прокладок. Завод пущен 1.01.1942 г., сформирован к 03.1942 г. Необходимое оборудование и кадры были направлены с заводов № 307 и № 26 НКАП.

По приказу № 51с от 28.01.1943 г. в связи с возросшим объемом производства прокладок для авиамоторов филиал завода № 307 был преобразован в самостоятельный ГС завод № 85 НКАП.

Директор (-08.1942-01.1943 г.-)- С.А. Глинкин (11982).

20 января 1942 г. вышел ПРИКАЗ по Государственному Союзному Ордена Ленина заводу №26

№78 от 20 января 1942 г.

За грубое нарушение производственной дисциплины, выразившееся в превышении своих прав и вылете на самолёте без прав пилотирования, в результате чего выведен из строя самолёт «У-2» тов. Максимова Анатолия Васильевича с работы Начальника Лётно-испытательной станции – снять.

Во изменение приказа №1 и для упорядочения работы Лётно-испытательной станции ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Из состава Лётной станции выделить в отдельную группу Опытную лётную испытательную станцию с подчинением непосредственно Главному Конструктору завода тов. Климову.

2. Для обслуживания завода транспортными перевозками создать Лётную станцию на заводе, выделив её как самостоятельный цех и присвоив ему №27.

3. Начальнику Лётной станции подчинить все вопросы, связанные со строительством и эксплуатацией аэродрома завода, а также подчинить ему всю транспортную группу.

4. Начальнику Опытно-лётной испытательной станции подчинить все самолёты, связанные с опытными работами, экспериментальную группу работников: лётчиков-испытателей, ведущих инженеров, бригады, обслуживающие опытные самолёты, и инспекторов по связи с самолётными заводами.

5. Обслуживание опытных самолётов аэродромным имуществом, инвентарем и вспомогательными службами, возлагаю на начальника Лётной станции.

6. Начальником Лётной станции завода назначаю товарища Маслюженко Павла Казимировича, его заместителем по хозяйственной части тов. Летучина Ивана Петровича.

7. Предлагаю тов. Маслюженко П.К. и тов. Летучину принять прибывшее с заводом 26 из гор. Рыбинска аэродромное имущество за исключением опытных самолётов и приборов. Привести его в исправное состояние с тем, чтобы не позднее 20 января начать нормальную эксплуатацию аэродрома и самолётов.

8. Начальником Опытно-лётной испытательной станции назначить тов. Головина Александра Александровича, предлагаю последнему принять прибывшие с заводом 26 опытные самолёты и приборы, также привести их в исправное состояние и приготовить для нормальной эксплуатации.

9. Для обслуживания транспортными нуждами Опытно-лётной испытательной станции передать в ведение тов. Головина прибывшие из города Рыбинска самолёты: "ПЛ-5" и "СБ" №2/83.

Закрепить за Опытно-испытательной станцией следующих лётчиков-испытателей: Лазарева, Пуляткина (прошёл обучение по линии "Истребители" 24 мая 1929).

10. За Лётной станцией завода закрепить следующих лётчиков: Ильченко с экипажем, Кузьминова с экипажем, Бернацкого Т.Н., Морозова В.П.

11. Лётчика Костенко И.С. как лишнего по штату от работы на Лётной станции освободить и направить его в распоряжение отдела кадров НКАП.

12. Предлагаю тов. Маслюженко, Летучину в течение пяти дней оформить границы аэродрома, зарегистрировать таковой в ГВФ [Гражданский воздушный флот. – Авт.] и немедленно приступить к организации метеослужбы.

13. Вр.и.о. нач. Опытно-лётной испытательной станции тов. Скрипову в течение 20-го января 1942 г. передать имущество и личный состав тов. Головину, а самому приступить к исполнению своих прямых обязанностей по ОЛИС.

Директор    завода   26 Баландин В.П. (17467).

20 января 1942 г. Акт комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы самолета Пе-2 на борту, которого находился главный конструктор завода № 22 В. М. Петляков

16-20 января 1942 г. комиссия в составе председателя командира авиационного полка особого назначения полковника тов. Мурзина Н. Г., начальника 6 отдела Управления эксплуатации и ремонта ГУ ВВС КА военинженера 1 ранга тов. Киселева П. С., начальника 3-го Главного управления НКАП инженера т. Завитаева А. А., и. о. начальника ЛИИ НКАП профессора т. Чесалова А. В., начальника 2 отдела Управления метеослужбы ВВС Красной Армии военинженера 3 ранга Тюрева С. А. в присутствии начальника 1 отдела ЭКУ НКВД СССР капитана государственной безопасности тов. Иванова А. М. в результате осмотра места катастрофы, остатков самолета Пе-2 № 14-11 и опроса очевидцев происшествия установила:

1. Обстоятельства происшествия:

12 января 1942 г. в 13 ч. 40 мин. по московскому времени с Казанского аэродрома завода № 22 были выпущены в Монино принятые экипажами 2-го ДРАП два самолета Пе-2.

На борту самолета № 14-11, потерпевшего катастрофу, находились:

Летчик – заместитель командира эскадрильи 2-го ДРАП старший лейтенант Овечкин Ф. А.

Штурман – младший лейтенант Гундоров М. И.

Стрелок-радист – сержант Скребнев В. Д. и, с разрешения военного представителя завода № 22 военинженера 1-го ранга тов. Кутузова В. Н., главный конструктор завода № 22 тов. Петляков Владимир Михайлович.

На втором самолете (№ 12-11), пилотируемом летчиком того полка лейтенантом т. Остапенко И. П., также с разрешения т. Кутузова, летел заместитель главного конструктора завода № 22 тов. Изаксон А. М.

К моменту вылета по маршруту состояние погоды экипажи не знали и вылетели без сводки, имея лишь предварительные данные о фактической погоде по маршруту на 9 часов утра, т. е. 4 ч. 40 мин. до вылета. Состояние погоды по маршруту на 12, 13 и 14 ч. 12 января 1942 г. см. в приложении № 1.[1]

Полет производился парой на высоте 150-200 м.

В районе ст. Камкино Казанской железной дороги, спустя 35-40 мин. после вылета, ведущий самолет ст. лейтенанта тов. Овечкина Ф. А. резко развернулся влево на 1600-2000 и с большим углом снижения пошел на вынужденную посадку. Второй самолет продолжал полет по курсу в Монино. На высоте порядка 50-100 м от земли самолет тов. Овечкина был охвачен пламенем и подходил к земле с работающими моторами под большим углом пикирования (приблизительно 600) и левым креном.

Самолет ударился о землю сначала левым крылом, затем моторами и правым крылом. От удара взорвались бензобаки, что способствовало большому разносу обломков самолета. Экипаж в полном составе и т. Петляков погибли (см. медицинское свидетельство). Обломки самолета и трупы разбросаны на площади 150х50 м (см. схему).

2. Результаты осмотра места катастрофы, остатков самолета и трупов

Катастрофа произошла в 3 км к юго-востоку от ст. Камкино Казанской железной дороги на расстоянии около 1 км от деревни Мамашево на ровном поле, со снежным покровом глубиной 400-500 мм, пригодном для вынужденной посадки на лыжах любых самолетов.

В месте удара самолета обнаружены две ямы в земле глубиной 300-400 мм и разброс снега по размаху самолета. В одной из ям обнаружена лопасть винта.

Расположение обломков самолета, моторов и трупов показано на прилагаемой схеме (см. схему). Осмотром моторов с частичной […][2] установлено, что:

1. Кривошипно-шатунные механизмы и клапаны обоих моторов исправны.

2. Следов пожара и копоти на моторах и его агрегатах нет. (Краска моторов, проводка зажигания, дюритовые шланги моторов следов загорания не имели).

3. На внутренней поверхности правого крыла и правой задней части центроплана имеются следы пожара (сильная копоть и обгорание краски). Полотняная обшивка конца правого элерона, кабан правой лыжи, поверхность правого водорадиатора и шланги трубопроводов сильно обгорели.

Петрофлексы дренажа и бензопроводки сгорели частично. Электропроводка, расположенная в центральной части фюзеляжа и в правой части центроплана и крыла, сильно обгорела. Центральный распределительный щит сгорел полностью, за исключением металлических деталей.

Наличие следов обгорания деталей и образование под некоторыми обломками проталин снега указывает на возникновение и развитие пожара в воздухе, а также на то, что горение некоторых частей самолета, под которыми нет проталин, прекратилось при ударе о землю.

4. Одежда экипажа частично обгорела. Ввиду того, что вблизи расположения трупов на земле очагов пожара не было, о чем свидетельствует отсутствие снежных проталин, следует сделать вывод, что начало обгорания экипажа произошло в воздухе. Состояние трупов (см. в приложении № 2).

3. Причины катастрофы

1. Причиной катастрофы самолета Пе-2 № 14-11, повлекшей гибель экипажа и главного конструктора завода № 22 т. Петлякова В. М., явился пожар самолета в воздухе на малой высоте полета.

2. Судя по положению самолета, в момент удара о землю и крутому углу планирования самолет подходил к земле в неуправляемом состоянии.

3. Наличие обгорания дерева под кабаном правой лыжи из-за нагрева металлических деталей кабана, обгорание шлангов на трубопроводах правого водорадиатора и обичайки самого радиатора, горение электропроводки и внутренней поверхности крыла в зоне правой мотогондолы, дает основание считать, что очагом возникновения пожара была правая половина центроплана.

4. В связи с тем, что при ударе о землю самолет был разрушен на мелкие части и разбросан на большой площади, покрытой глубоким снегом, определить источник возникновения пожара на самолете в воздухе не представляется возможным.

Состояние моторов и их агрегатов после катастрофы полностью исключает причину загорания самолета от моторов.

Наиболее вероятной причиной возникновения пожара на самолете следует считать наличие подтекания бензина в зоне правой мотогондолы и воспламенение паров бензина от искры короткого замыкания или перегрузки электропроводов.

4. Выводы

1. Организация технического контроля на заводе № 22 и военной приемки недостаточно обеспечивает качественный выпуск самолетов и не исключает возможности отправки самолетов в воинские части с наличием дефектов.

2. Порядок подготовки самолетов к перелету в воинские части производится неудовлетворительно и без всякой системы.

Наставления по производству полетов и техника эксплуатационной службы не выполняются.

3. Подготовка самолетов Пе-2 № 14-11 и № 12/11 к вылету была проведена явно халатно – самолеты перед вылетом тщательному осмотру не подвергались.

4. Приемка указанных самолетов была произведена воинскими экипажами поверхностно, вся приемка свелась к оформлению минимально необходимых документов.

5. Метеообслуживание перелетов на заводе № 22 поставлено неудовлетворительно. На заводе нет метеостанции и необходимого оборудования для этого.

6. Отсутствует четкая система организации выпуска военных самолетов в перелет, что дало возможность указанным воинским экипажам вылететь без метеосводки.

7. Главный конструктор завода № 22 тов. Петляков был допущен старшим военпредом тов. Кутузовым к полету без парашюта и летного обмундирования.

8. Директор завода № 22 Карпов Ю. Н., зная о срочном вызове т. Петлякова в Москву, не принял мер по обеспечению его отправки.

9. Старший военный представитель на заводе № 22 т. Кутузов превысил свои права, дав разрешение летать на боевом военном самолете конструктору завода № 22 т. Петлякову.

5. Предложения комиссии

1. Улучшить систему организации заводского и военного контроля.

2. Установить жесткую систему подготовки и выпуска самолетов к перелетам в соответствии с наставлениями по производству полетов и технико-эксплуатационной службы.

3. Организовать на заводе № 22 метеостанцию.

4. Прекратить практику уничтожения дефектных ведомостей, составляемых заводским ОТК и военной приемкой, введя как правило порядок хранения их в деле самолетов.

Председатель комиссии:

Командир авиационного полка особого назначения полковник Мурзин

Члены:

Начальник 6-го отдела Управления эксплуатации и ремонта ГУ ВВС КА военинженер 1 ранга Киселев

Начальник 3 ГУ НКАП СССР инженер Завитаев

И. о. начальника ЛИИ НКАП СССР профессор Чесалов

Начальник 2 отдела Управления метеослужбы ВВС КА военинженер 3 ранга Тюрев

НА РТ. Ф. Р-2845. Оп. 3. Д. 175. Л. 143-148. Подлинник (15494).

Другие оборонные отрасли:

20 января 1942 г. вышло ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО ОБ УСЛОВИЯХ ПРИЕМКИ ТАНКОВ НА ТАНКОВЫХ ЗАВОДАХ

Государственный комитет обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить представленные Наркомтанкопромом т. Малышевым и начальником ГАБТУ Красной Армии т. Федоренко условия приемки танков на танковых заводах.

2. Ввести настоящие условия приемки танков с 15 января 1942 года.

3. Обязать ГАБТУ и Наркомтанкопром к 20 января 1942 года пересмотреть ведомости инструмента, принадлежностей, материалов и запасных частей, возимых на танках в сторону их сокращения.

Председатель Государственного комитета обороны И. Сталин

УСЛОВИЯ НА ПРИЕМКУ ТАНКОВ НА ТАНКОВЫХ ЗАВОДАХ

1. Приемку танков на танковых заводах производят военпреды ГАБТУ КА.

2. Танк считается принятым после отстрела пушек и пулеметов, приемо-сдаточного пробега, устранения обнаруженных дефектов и необходимой комплектации танка.

3. Приемка танка состоит из:

а) приемо-сдаточного пробега для танков «КВ» и Т-34 на дистанцию 5 км для каждого танка, а для танков Т-60 на дистанцию 10 км для каждого десятого танка по выбору военпреда;

и) отстрела пушек на танках КВ и Т-34 на каждом десятом танке, на танках Т-60 — на каждом танке и отстрела спаренных с пушкой пулеметов на каждом танке всех типов.

Кроме того, военпред осуществляет контроль за качеством изготовления отдельных узлов и деталей и за качеством сборки танка.

4. Военпреду разрешается принимать танки без часов, вольтметров и амперметров (с заменой контрольной лампой), спидометров, аэротермометров (за исключением одного), башенных вентиляторов (в зимнее время), моторов поворота башни для танков Т-34, переговорных устройств (с заменой сигнальными лампами), запасных бачков и раций, в тех случаях, когда эти приборы и изделия временно отсутствуют на танковых заводах.

Народный комиссар танковой промышленности Малышев

Начальник ГАБТУ КА Федоренко

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 634. Л. 30-31. Копия (11211).

20 января 1942 был закончен первый этап доводочных работ по КВ-8 огнеметному, по факту же работа затянулась до февраля. В результате первые два серийных танка были готовы только к 7 февраля, да и то, процесс их сдачи затянулся. Кроме того, даже если бы всё шло в установленные сроки, то возникала проблема под названием "АТО-41". Завод №222 прекратил выпуск огнеметов в октябре 1941 года и уехал в эвакуацию. По состоянию на февраль 1941 года ЧКЗ имел в наличии всего 8 огнеметов (22608).

20 января 1942 года завод №183 первым приступилк экранировке Т-34. Завод №112 начал изготовлять экранированные корпуса и башни с 1 февраля, а завод №264 — со 2 февраля. К 17 февраля на заводе №264 было готово примерно по 120 таких корпусов и башен. На заводе №112 выпуск шёл неоднородно — всего там изготовили 80 экранированных корпусов и 109 экранированных башен. Получается, что в феврале 1942 года Т-34 стали экранироваться сотнями, но… 23 февраля 1942 года Сталин подписал постановление ГКО №1333, согласно которому экранировка упразднялась. Правда, выпущенный задел по экранированным корпусам и башням использовался для постройки танков (18883).

20 января 1942 года вышел приказ № 25 НКВ

В связи с завершением передачи производства швейных игл бывш. завода № 460 Косному заводу НК местной промышленности, исключить Игольный завод из числа действующих предприятий НКВ (9276).

Армия:

20  января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 20 января наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

За два последних дня бойцы Н-ского соединения (Западный фронт) захватили 27 вражеских орудий, из них 6 дальнобойных, 44 пулемёта, 243 автомашины, 7 тягачей, 3 радиостанции. Немцы потеряли убитыми 600 солдат и офицеров. На другом участке кавалеристы тов. Белова, произведя внезапный налёт на противника, перебили 500 вражеских солдат и офицеров.

Бойцы части тов. Лысенко, действующей на одном из участков Западного фронта, в результате трёхчасового боя заняли селение А. и захватили 3 немецких танка, 6 орудий, 5 автомашин, 40.000 патронов и много другого военного имущества. На поле боя осталось 200 трупов солдат и офицеров противника.

Артиллеристы батареи младшего лейтенанта Теплякова, умело замаскировав орудия, подпустили на близкое расстояние четыре немецких танка и расстреляли их прямой наводкой. В этом же бою батарея тов. Тепляком уничтожила вражескую миномётную батарею.

Объединённые отряды орловских партизан окружили в Брянских лесах большой карательный отряд, посланный немцами для поимки партизан. В происшедшем бою убито 200 немецких солдат и офицеров. В руки партизан попали богатые трофеи.

У убитого на подступах к Севастополю немецкого ефрейтора 2 роты 32 пехотного полка Рудольфа Тунша найден дневник. Приводим краткие выписки из этого дневника:

«13 декабря. Двигаемся к фронту для штурма Севастополя.

17 декабря. Русские стреляют как никогда и как раз туда, где мы находимся.

18 декабря. Кран, Гербер, Гейнц, Маттелде убиты. Сегодня у нас много мёртвых и почти 30 процентов раненых.

20 декабря. Наконец-то мы окапались. Ночь и весь день прошли в боях. Ружейные залпы, миномётный, артиллерийский огонь. Можно сойти с ума... Эдгард ранен, Дональд Рейф также. Я назначен командиром отделения, но со мной только 5 солдат. А весь взвод насчитывает лишь 12 человек. Нервы слабеют.

21 декабря. Продвинуться не удалось. В течение 3 дней без сна, без покоя, что может быть хуже?

22 декабря. Всё ещё лежим здесь. Кто нас вызволит из этого тяжёлого положения? Русские нас совершенно сотрут с лица земля. В нашей роте осталось 42 человека. От этого можно обезуметь».

У убитого немецкого солдата Герберта Фридмана найдено письмо от дяди из Дрездена. В нём говорится: «Жаль, что ты влип в эту битву. Но и нам не сладко. Очень хотелось тебе послать чего-нибудь. Но мы сами скоро протянем ноги».

В селе Кривино, Тосненского района, Ленинградской области, гитлеровские бандиты закопали живыми в землю директора школы Воробьёва и заведующего лесопунктом Матвеева. Перед этим немцы долго издевались над своими жертвами: избивали прикладами, кололи ножами, отрубили кисти рук.» (15015).

20 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 20 января наши войска продолжали теснить немецко-фашистские войска на запад. Противник несёт большие потери. Наши части заняли город Можайск. Захвачены пленные.

За 19 января уничтожено 16 немецких самолётов. Наши потери — 5 самолётов.

За 19 января части нашей авиации уничтожили 39 немецких танков, 2 бронемашины, более 730 автомашин с войсками и грузами, 12 орудий с прислугой. 6 зенитно-пулемётных точек, подожгли 2 железнодорожных эшелона, разрушили 21 железнодорожный вагон, рассеяли и частью истребили 7 батальонов пехоты противника.

Заняв районный центр Осташево, часть тов. Алексеева захватила 15 вражеских танков, 101 автомашину, 2 склада с боеприпасами и другие трофеи.

В ожесточённом бою с противником у села Плесенское (Западный фронт) часть тов. Боброва вывела из строя около 500 солдат и офицеров противника и захватила большой обоз с военным имуществом. На другом участке бойцы подразделения младшего лейтенанта Подрезова успешно отразили контратаку вражеского батальона. На поле боя осталась до 200 трупов немецких солдат и офицеров. Красноармеец М. Фомин подбил в этом бою из своего противотанкового ружья 2 немецких танка.

Наша часть, действующая на одном из участков Северо-Западного фронта, выбив немцев из населённого пункта, захватила 100 вражеских автомашин, 9 орудий, склад горючего и склад с продовольствием, большое количество пулемётов, винтовок, мотоциклов и другого военного имущества.

Красноармеец тов. Васильев, обнаружив в окопе 15 вражеских солдат, незаметно подполз к окопу и забросал его гранатами. Все 15 гитлеровцев были уничтожены.

Партизанский отряд тов. Ф., действующий в одном из районов Московской области, захваченных немцами, ведёт успешную борьбу против гитлеровцев. Ниже приводим выдержки из дневника командира отряда:

«6 января. Встретили на дороге две немецкие повозки с грузом. Повозки уничтожили. Оказавших сопротивление 5 солдат и офицера убили.

8 января. Разрушили телефонную линию противника. Уничтожили ещё две повозки. В завязавшейся перестрелке с немцами убили 5 солдат и 2 офицеров.

9 января. Из засады застрелили 6 немецких солдат и офицера, патрулировавших дорогу.

11 января. Совершили нападение на вражеский обоз в 100 подвод. Огнём из автоматов и винтовок убили 45 немцев. Подожгли 2 фургона с боеприпасами.

12 января. Вырезали два пролёта кабельной связи. В другом месте разрушили линию связи на протяжении 600 метров. Убили 3 немецких солдат и офицера. Заминировали несколько участков дороги».

Пленный ефрейтор 1 роты 402 немецкого велобатальона Фриц Грушке на допросе привёл следующие данные о потерях батальона за последнюю неделю: «Убитых— 55 человек, раненых —112. Из строя выбыло также 112 обмороженных солдат. Кроме того, свыше 120 больных солдат отправлено в госпитали».

Курт Рем из Хемниц (Германия) писал немецкому обер-ефрейтору Максу Юнгансу на советско-германский фронт: «Не жизнь у вас там, а мука. Да и у нас то же самое. Снова получен список убитых; среди них Курт Гайн и Фриц Миллер. В общем и здесь на родине нехорошо. Часто даже нечего покушать».

Близ города Цейц (Германия) гитлеровские бандиты подожгли баржи, в которых находились пленные красноармейцы. Выбегавших из горящих бараков людей изверги расстреливали из пулемётов.» (15015).

20 января 1942 г. четверка Ер-2 нанесла удар по штабу неприятельского соединения, расположившемуся в бывшем санатории НКВД в местечке Борок, что в 20 км западнее Смоленска. Отличились экипажи лейтенантов Гайворонского и Линева, метко сбросившие бомбы ФАБ-100 с высоты 150 м. Стрелки заявили, что в здание санатория угодили две-три бомбы, и по их оценкам в нем вряд ли кто-либо мог уцелеть (3322,24).

20 января 1942 г. вышел ПРИКАЗ НКО О СОХРАНЕНИИ И ВЫВОДЕ НА ДОУКОМПЛЕКТОВАНИЕ АВТОБРОНЕТАНКОВЫХ ЧАСТЕЙ, ПОТЕРЯВШИХ БОЕВУЮ МАТЕРИАЛЬНУЮ ЧАСТЬ №0014

За последнее время отмечен ряд случаев, когда командующие фронтами и армиями расформировывают танковые соединения и части, оставшиеся в результате боев без танков. Личный состав этих частей используется не по назначению, а транспортные и специальные машины, в которых ощущается острый недостаток, разбазариваются.

Таким образом, сколоченные в бою части с ценными кадрами и дорогостоящей материальной частью одним росчерком пера ликвидируются.

Такое положение считаю не только недопустимым, но преступным.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Никаких расформирований танковых частей и соединений без моего разрешения не производить и прекратить всякое изъятие транспортных и специальных машин из танковых войск.

2. Весь начальствующий состав расформированных танковых частей и соединений направить в распоряжение начальника управления кадров автобронетанковых войск Красной Армии, а младший и рядовой состав откомандировать в запасные танковые полки по указанию начальника Главного автобронетанкового управления Красной Армии.

3. В дальнейшем танковые части и соединения, которые в результате боев остались без боевых машин, выводить в полном составе в тыл, в распоряжение начальника Главного автобронетанкового управления Красной Армии для доукомплектования.

Нарком обороны И. Сталин

РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 67. Л. 34—35. Подлинник (11211).

January 20 1942 Russians recapture Mozhaisk, 65 miles west-southwest of Moscow (1037).

20 января 1942 советская армия освободила Мажайск (1037).

Внешняя политика:

20 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1177 О польской армейской газете "Ожел Бялы". (7020, 174).

За рубежом:

20  января в 1942 году испытан четырехмоторный «Me 323V1». Параллельно велась разработка двух вариантов мотопланера: «Me 321С» (четыре двигателя) и «Me 321C» (шесть), оба они имели двойное управление. Впоследствии новые машины были переименованы: «Me 321C/D» стали обозначаться как «Me 323C/D». Испытанный 20 января 1942 года четырехмоторный «Me 323V1» в серию не пошел: мощности его силовой установки не хватило для отрыва от земли с максимальной загрузкой без участия буксировщика. Дальнейшие работы сосредоточились на доводке шестимоторного «Me 323V2», управляемость которого, хотя и затрудненная, была признана приемлемой. В течение 1942 года были выпущены 10 предсерийных машин модификации «D-0» («V3» — «VI2») (15015).

20 января 1942 нацисты в Ванзее приняли план “окончательного решения еврейского вопроса в Европе” (4962).

Jan 20 1942 Heydrich holds Wannsee Conference to coordinate plans for the "Final Solution of the European Jewish Question" (1050).

20 января 1942 Гейдрих на конференции в Ванзее предложил план окончательного решения еврейского вопроса (1050).

С 20 января по 20 мая 1942 состоялась Бирманская операция, в ходе которой 60 тыс. японцев разгромили 35 тыс. англичан и 50 тыс. китайцев и перерезали единственную магистраль, связывающую англо-американские войска с Китаем, оккупировали Бирму и вышли к границам Индии (2438,100).

С 20 января по 20 мая 1942 состоялась Бирманская операция, в ходе которой 60 тыс. японцев разгромили 35 тыс. англичан и 50 тыс. китайцев и перерезали единственную магистраль, связывающую англо-американские войска с Китаем, оккупировали Бирму и вышли к границам Индии (2438,100).

20 января 1942 японские войска пересекли Таиланд и вторглись в Бирму, взяв 8 марта Рангун (3907,235).

20 января 1942 года в США был введен запрет выпуск в стране легковых автомобилей (о чем Кнудсен предупреждал еще в октябре 1940). 10 февраля того же года последняя легковая машина сошла с конвейера, а уже спустя три месяца автомобильная промышленность приступила к массовому изготовлению авиационных узлов и компонентов. Как и в случае с танками, строительство сборочных авиационных заводов государство взяло на себя. В результате авиапромышленность была создана фактически заново. До 1939 года эта небольшая по объему выпускаемой продукции отрасль занимала 44-е место среди других отраслей американской промышленности. А в момент своего наивысшего подъема (конец 1943 – начало 1944-го) стоимость продукции, поставленной авиационной промышленностью, превышала 20 млрд долларов в год, то есть в пятикратном размере перекрыла цену изделий автомобильной промышленности США в рекордном для нее предвоенном году. Число занятых на предприятиях, участвующих в строительстве самолетов, увеличилось с 40 тысяч человек в 1939 году и 160 тысяч в июне 1940 года до 2 миллионов 202 тысяч в ноябре 1943-го (21541).

Авиапромышленность:

21 января 1942 г. в НИИ ВВС КА завершились Государственные испытания Ил-2 АМ-38 с неубирающимися лыжами производства завода № 381 (зав. № 381403) (ведущий летчик-испытатель -С.М.Коробков, ведущий инженер -Н.С.Куликов).

Предъявленный на испытания Ил-2 был идентичен штурмовикам первых четырех серий производства завода № 18. Вес комплекта лыж составил 181 кг, против веса комплекта колес - 112 кг. Удельная нагрузка на лыжи 1375 кг/м2.

Испытания показали, что установка неубирающихся лыж снизила максимальную скорость полета у земли (полетный вес 5500 кг, 200 кг бомб, без PC) до 317 км/ч, на высоте 2150 м - до 339 км/ч. Время набора высоты 1000 м выросло до 2,9 минут. Дальность полета уменьшилась до 428 км (на 0,9 maxV).

Столь резкое снижение летных данных штурмовика Ил-2 с неубирающимися лыжами, естественно, не могло не вызвать нареканий у летного состава. Например, в донесении 312-го шап 47-й сад по этому поводу указывалось: "...летный состав берется "за голову" при полетах на самолете с лыжами. Основное требование увеличение скорости диктуется условием встречи с истребителями противника. Данная скорость (без лыж) удовлетворительна... " (6467).

21 января 1942 г. в НИИ ВВС завершились Государственные испытания Ил-2 с неубирающимися лыжами производства завода № 381 (зав. № 381403). Испытания проводил ведущий летчик-испытатель С.М.Коробков, ведущим инженером был Н.С.Куликов. Предъявленный на испытания Ил-2 был идентичен штурмовикам первых четырех серий производства завода № 18 (г.Куйбышев). Вес комплекта лыж составил 181 кг, против веса комплекта колес - 112 кг. Удельная нагрузка на лыжи 1375 кг/м2 . Испытания показали, что установка неубирающихся лыж снизила максимальную скорость полета у земли (полетный вес 5500 кг, 200 кг бомб, без PC) до 317 км/ч, на высоте 2150 м - до 339 км/ч. Время набора высоты 1000 м выросло до 2,9 мин. Дальность полета уменьшилась до 428 км. Столь резкое снижение летных данных штурмовика Ил-2 с неубирающимися лыжами, естественно, не могло не вызвать нареканий у летного состава. Например, в донесении 312- го штурмового авиаполка 47-й смешанной авиадивизии по этому поводу указывалось: «...летный состав берется «за голову» при полетах на самолете с лыжами. Основное требование увеличение скорости диктуется условием встречи с истребителями противника. Данная скорость (без лыж) удовлетворительна...» (18250).

21 января 1942 г. в НИИ ВВС КА завершились Государственные испытания Ил-2 с неубирающимися лыжами производства завода № 381 (зав. № 381403). Испытания проводил ведущий летчикиспытатель С.М.Коробков, ведущим инженером был Н.С.Куликов. Предъявленный на испытания Ил-2 был идентичен штурмови- кам первых четырех серий производства завода №18 (г.Куйбышев). Вес комплекта лыж составил 181 кг, против веса комплекта колес - 112 кг. Удельная нагрузка на лыжи 1375 кг/м2 . Испытания пока- зали, что установка неубирающихся лыж снизила максимальную скорость полета у земли (полетный вес 5500 кг, 200 кг бомб, без PC) до 317 км/ч, на высоте 2150 м - до 339 км/ч. Время набора вы- соты 1000 м выросло до 2,9 мин. Дальность полета уменьшилась до 428 км. Столь резкое снижение летных данных штурмовика Ил-2 с неубирающимися лыжами, естественно, не могло не вы- звать нареканий у летного состава. Например, в донесении 312- го штурмового авиаполка 47-й смешанной авиадивизии по этому поводу указывалось: «...летный состав берется «за голову» при полетах на самолете с лыжами. Основное требование увеличение скорости диктуется условием встречи с истребителями противни- ка. Данная скорость (без лыж) удовлетворительна...» (19535).

Государственные испытания Ил-2 АМ-38 с неубирающимися лыжами производства завода № 381 (зав. № 381403) завершились в НИИ ВВС РККА 21.01.1942 г. (ведущий летчик-испытатель - СМ. Коробков, ведущий инженер - Н.С.Куликов) (20186).

Предъявленный на испытания Ил-2 был идентичен штурмовикам первых четырех серий производства завода № 18 (г. Куйбышев). Вес комплекта лыж составил 181 кг, против веса комплекта колес – 112 кг. Удельная нагрузка на лыжи 1375 кг/м 2 . Испытания показали, что установка неубирающихся лыж снизила максимальную скорость полета у земли (полетный вес 5500 кг, 200 кг бомб, без PC) до 317 км/ч, на высоте 2150 м – до 339 км/ч. Время набора высоты 1000 м выросло до 2,9 минут. Дальность полета уменьшилась до 428 километров. Столь резкое снижение летных данных штурмовика Ил-2 с неубирающимися лыжами, естественно, не могло не вызвать нареканий у летного состава. Например, в донесении 312-го штурмового авиаполка 47-й смешанной авиадивизии по этому поводу указывалось: «...летный состав берется "за голову" при полетах на самолете с лыжами. Основное требование увеличение скорости диктуется условием встречи с истребителями противника. Данная скорость (без лыж) удовлетворительна...» (22673).

21 января 1942 вышел приказ НКАП N 55 об учете произведенных самолетов по принципу "годен и готов к бою" - то есть полностью укомплектованных. Только такие самолеты и оплачивались по договору ВВС и завода, но в размере 80%, а остальные 20% - после получения групповых комплектов запчастей, инструмента, оснастки и приспособлений, а также за полевой ремонт. До этого - платили только 100%, но после того, как все было сделано, а с ремнаборами и прочем - не успевали. Закупочные цены: Як-1 и ЛаГГ - 310 тыс., а МиГ-3 - 230 тыс. Себестоимость Як-1 - 158.3 тыс. (198,25).

С 21 января 1942 г. (В X ГУ на этот порядок перешли ещё раньше — с 1 января 1942 г. (см. РГАЭ. Ф. 8044. On. 1. Д. 2824. Л. 38.)) товарной продукцией было решено считать лишь самолёты, прошедшие облёт на аэродроме. То есть самолёты, в целом готовые, но не прошедшие облёт в силу тех или иных дефектов, отныне относились в графу незавершённое производство, и в плановый зачёт не шли (Захарченко А.В. Формирование авиапромышленного комплекса в Поволжье накануне и в годы Великой Отечественной войны (1940—1942 гг.). Самара, 2004. С. 28). В этой ситуации наркомат был вынужден разрешить заводу № 292 осуществлять облёт самолётов в ночное время, а заводу № 1 — перевозить разобранные штурмовики по железной дороге в Москву, где уже осуществлялась их окончательная сборка, облёт и сдача военприёмке. В дальнейшем волна мероприятий, ужесточающих контроль над авиапроизводством, пошла на спад (12011).

21 января 1942 Руденко поручил Зам. нач. ГУ ВВС бриг инж Лешукову доложить Отзывы ИТС 47 ад по Ил-2 (471) на основании письма капитана Фомина в ГУ ВВС: "...целесообразно иметь второго человека - стрелка, а броню перенести за него к хвосту. Для стрелка поставить 12,7 мм пулемет, стреляющий назад с хорошей маневренностью установки (возможно использовать легко управляемую спарку), скорость самолета в двухместном варианте должна быть не меньше 400 км/час." (471).

21 января 1942 г. приказом наркома были введены сводки по сдаче "готовых к бою самолетов". Этот термин "перекочевал" из акта облета самолета, в котором заводской и военпредовский летчики-испытатели писали заключение: "Годен и готов к бою". Это означало, что истребитель не только принят военпредом в цехах сборки, но и облетан, т.е. полностью готов к отправке на фронт. Вместе с этим изменился и порядок оплаты заказчиком - ВВС готовой продукции. Теперь оплачивались лишь готовые к бою самолеты в размере 80 % их закупочной стоимости. Остальные 20 % выплачивались, в соответствии с заключенным между заводом и ВВС договором, после получения так называемых групповых комплектов запасных частей, инструмента, оснастки и приспособлений (козелков, колодок и др., необходимых для эксплуатации самолетов в частях), которые завод не всегда мог поставить сразу вместе с самолетом, поскольку имел очень напряженный план, а также занимался полевым ремонтом и изготовлением запчастей для полков, эксплуатирующих Як-1. Принятый ранее порядок оплаты (после получения заказчиком к каждому самолету всего полного перечня групповых комплектов, определяемого договором) в условиях военного времени оказался неприемлемым, так как вынуждал самолетостроительные заводы выплачивать заводам-поставщикам разницу между заводской себестоимостью (в 1941 г. для Як-1 - 158 300 рублей) и закупочной ценой (в 1941 г. для Як-1 и ЛаГГ-3 - 310 000 рублей, а для МиГ-3 - 230 000 рублей) (23451).

21 января 1942 года датирована «Объяснительная записка по определению летных данных самолета «Р», подготовленная в эвакуации в Омске, откуда следует, в частности:

«Основная идея заключается в следующем:

1. Для рациональной компоновки реактивного двигателя с самолетом целесообразно создать машину, в которой струи двигателя и самолета взаимодействуют т.о., что(бы) интерференция увеличила тягу, уменьшила сопротивление и увеличила подъемную силу.

Такая схема осуществима путем расположения вытянутой вдоль размаха выходной щели газов реактивного двигателя на верхней стороне крыла. Тогда разряжение, созданное крылом, увеличивает скорость истечения газов реактивного двигателя, обдув же верхней стороны крыла дает уменьшение сопротивления и увеличение подъемной силы.

Данное обстоятельство, а также отсутствие винта и большое уменьшение веса машины в полете приведут к созданию самолета особой схемы.

2. Для улучшения работы воздушно-реактивного двигателя, в особенности на больших скоростях, целесообразно использовать кинетическую энергию перегретых паров топлива, вводимых в камеру сгорания. Мощность струи этих перегретых паров значительна. Если, например, на взлете расход топлива 2 кг/с и скорость его паров 1220 м/с, то их мощность равна 2000 л.с., что может быть использовано для увеличения компрессии в двигателе.

Наддув может быть осуществлен двумя различными путями:

непосредственно струями паров топлива через инжекцию при низком КПД компрессора, но при минимальном весе механизмов;

с помощью аксиального нагнетателя, приводимого в движение парами топлива, при высоком КПД, но при большом весе механизмов».

Для самолета «Р» была предложена несущая система типа биплана Буземана, не создающая волновое сопротивление и представляющая собой плоский прямоточный двигатель, в котором горючее и окислитель поступали вдоль размаха крыла в виде перегретых паров. Камеры сгорания изнутри выложены тонкими трубами прямоточного котла, по которым под высоким давлением проходили горючее и окислитель по принципу противотока к инжектору.

Таким образом, на старте двигательная установка работала как жидкостно-реактивный двигатель (ЖРД) с подсосом воздуха, а при больших скоростях — как прямоточный воздушно-реактивный двигатель с использованием инжекции паров горючего. Проведенные опыты с инжектором такого рода подтвердили правильность предложенной концепции.

По образному выражению И. Берлина, это была концепция «газодинамического единства планера и силовой установки» (23466).

21 января 1942 года Постановлением ГКО СССР завод №135 был расформирован, а специалисты и оборудование распределены по заводам №№23, 30, 381. По решению НКАП завод №289 начал восстанавливаться как самостоятельная хозяйственная единица (11849).

21 января 1942 Постановлением ГКО завод № 135 расформировывался, а его специалисты и оборудование распределялись по заводам №№ 23, 30, 381. Зато по решению НКАП завод № 289 начал восстанавливаться как самостоятельная хозяйственная единица (19102).

21 января 1942 правительство приняло решение расформировать завод № 135, а завод № 289 решением НКАП начал восстанавливаться как самостоятельная хозяйственная единица. На территории завода № 19 (главный конструктор А.Д. Швецов) ему предоставили площадь ок. 500 кв. м, и завод № 135 вернул часть оборудования (15792).

21 января 1942 года Постановлением ГКО СССР завод № 135 был расформирован, а специалисты и оборудование распределены по заводам №№ 23, 30, 381.

По решению НКАП завод № 289 начал восстанавливаться как самостоятельная хозяйственная единица (15975).

21 января 1942 г. на заводе № 296 был собран первый улучшенный агрегат НБ-3У, а с июля 1942 г. на заводе в Горьком начался выпуск модернизированных самолетов Ла5ФН с форсированными моторами непосредственного впрыска (23014).

Другие оборонные отрасли:

21 января 1942 Нарком танковой промышленности Малышев утвердил план опытных работ на 1942 год, в котором 152 мм установка на базе КВ-7 проходит под номером 59. Согласно плану, за самоходную часть “истребителя ДОТов” отвечал Кировский завод (ЧКЗ), а за артиллерийскую – УЗТМ. Проектные чертежи ожидались к 15 марта, опытный образец самоходной установки к 1 мая, а чертежи для серии – к 10 мая. На работы выделялось 300 тысяч рублей. По сравнению с расходами на проект “212” сумма была небольшой, но тут речь шла не о создании машины с нуля, а о переделке уже имеющихся в заделе корпусов штурмовых танков КВ-7.

Появление этой машины вызвало неоднозначную реакцию в ГАУ КА, потому как артиллеристы всё ещё хотели получить самоход на базе КВ-3 с пушкой БР-2. Что же касается разработки самоходной установки на базе КВ-7, то она показалась им недостаточно подходящей. Правда, вскоре запросы артиллеристам пришлось поубавить, поскольку в начале апреля стало окончательно ясно – «Истребителя ДОТ-ов» с БР-2 не будет (15838).

21 января 1942 накромом танковой промышленности Малышевым был утвержден Плане опытных работ на 1942 год, в котором под номером 59 идет самоходная установка 152-мм гаубицы на базе КВ-7. Согласно плану, за самоходную часть «истребителя ДОТов» отвечал Кировский завод (ЧКЗ), за артиллерийскую часть — УЗТМ. Проектные чертежи ожидались к 15 марта, опытный образец самоходной установки к 1 мая, а чертежи для серии — к 10 мая. На работы выделялось 300 тысяч рублей. По сравнению с темой «212» сумма небольшая, но тут речь шла не о создании машины с нуля, а о переделке уже имеющихся в заделе корпусов штурмовых танков КВ-7.

Надо сказать, что данный проект вызвал неоднозначную реакцию в ГАУ. Дело в том, что там продолжали настаивать на разработке «152-мм пушки БР-2 на шасси из агрегатов танка КВ».

Что же касается идеи разработки самоходной установки на базе КВ-7, то она считалась недостаточной (17484).

21 января 1942 Нарком танковой промышленности Малышев утвердил план опытных работ на 1942 год, в котором модернизация КВ-7 установка проходит под номером 59. Согласно плану, за самоходную часть “истребителя ДОТов” отвечал Кировский завод (ЧКЗ), а за артиллерийскую – УЗТМ. Проектные чертежи ожидались к 15 марта, опытный образец самоходной установки к 1 мая, а чертежи для серии – к 10 мая. На работы выделялось 300 тысяч рублей. По сравнению с расходами на проект “212” сумма была небольшой, но тут речь шла не о создании машины с нуля, а о переделке уже имеющихся в заделе корпусов штурмовых танков КВ-7.

Появление этой машины вызвало неоднозначную реакцию в ГАУ КА, потому как артиллеристы всё ещё хотели получить самоход на базе КВ-3 с пушкой БР-2. Что же касается разработки самоходной установки на базе КВ-7, то она показалась им недостаточно подходящей. Правда, вскоре запросы артиллеристам пришлось поубавить, поскольку в начале апреля стало окончательно ясно – «Истребителя ДОТ-ов» с БР-2 не будет (17647).

К 21 января 1942 г. па заводе «Красное Сормово» изготовили первую экранированную башню, а к 25 февраля - первый корпус. Всего по данным завода № 112 было выпущено 80 экранированных корпусов и 109 башен (Кирсанов, С. Т-34: снизу доверху / С. Кирсанов // Танкомастер. 2003. - № 4. - С. 5.). Помимо экранировки несколько литых башен изготавливали несколько литых башен с броней увеличенной толщины. Первые восемь башен отлили к 1 марта 1942 г. Они имели толщину брони до 75мм (Танкомастер. 2003. - № 4. - С. 5.). На экранировку сормовскихТ-34 шли отходы брони от её раскроя (Свирин, М.Н. Броневой щит Сталина. История советского танка. 1937-1943. - С. 387) (23540).

21 января 1942 был утвержден план работ на 1942 году, где также имелась тема истребителя ДОТов. Под нее выделялся бюджет 300000 рублей, орудийную часть разрабатывал УЗТМ, шасси - ЧКЗ. Проектные чертежи САУ ожидались к 15 марту 1942 года. К 1 мая ожидался опытный образец машины, а к 10 мая - техническая документация.

Эти планы оказались чересчур оптимистичными. Первое время работами никто не занимался, приоритетом оставалась спаренная установка 76-мм пушек ЗИС-5. Ситуация начала меняться только в конце марта 1942 года. В ГАУ КА посетовали на то, что работа по самоходной артиллерии застопорилась. В числе необходимых САУ продолжала значиться и боевая машина типа "212". Проблема в том, что ни шасси КВ-3, ни 152-мм пушек БР-2, серийно не производилось. 15 апреля 1942 года состоялся пленум Артиллерийского Комитета ГАУ КА, посвященный вопросу развития самоходной артиллерии. На нем, помимо членов Артиллерийского Комитета, присутствовал С.А. Гинзбург. С одной стороны ГАУ КА выкатило свои пожелания, а НКТП, в лице Гинзбурга, предложил то, что можно сделать. В этот момент и сложилась концепция базы КВ-7 и вооружения в виде МЛ-20 (23889).

С 21 января 1942 на заводе № 112 пошла в серию усиленная башня, а с 25 февраля - корпус. Но 23 февраля 1942 г. из-за нехватки проката постановление ГКО об экранировке танков Т-34 было отменено. Но на заводе № 112 оно продолжалось, так как в ход шли отходы от раскроя. Всего заводом № 112 в 1942 г. было выпущено 88 экранированных корпусов и 109 башен. Кроме того, за время производства Т-34 на СТЗ и заводе № 112 в 1942 г. в него были внесены следующие изменения конструкции (по состоянию на август 1942 г.):

— зимой 1942 г. на СТЗ, весной на заводе № 112 отменено лужение топливных и масляных баков с целью экономии олова и цинка;

— с февраля-марта 1942 г. вместо медных трубок топливной и маслосистемы стали устанавливаться стальные; уменьшен процент бронзы в подшипниках и уплотнениях;

— в марте уменьшена на треть длина электропроводки;

— с апреля нормализован крепеж, что позволило исключить 11 позиций фурнитуры;

— весной 1942 г. картеры КПП начали отливать из чугуна, а не алюминия;

— в апреле 1942 г. клепка в сборке узлов танка на заводе № 112 заменена по возможности точечной сваркой;

— во время производства легированные стали в конструкционных элементах и механизмах по возможности заменялись обычными конструкционными;

— летом 1942 г. на СТЗ применялся воздушный фильтр упрошенной конструкции;

— в июне 1942 г. на СТЗ увеличен объем топливных баков в среднем на 5-8 процентов;

— в июне 1942 г. на СТЗ введен перископ танка Т-60 вместо командирской панорамы;

— с переходом на новые гусеничные цепи и катки усилены пружины главного фрикциона;

— уменьшено количество шанцевого инструмента на 10 единиц, 20 узлов и 57 деталей. Танк значительно упростился (10782).

21 января 1942 был подготовлен проект постановления ГКО «О сроках выпуска танков Т-60 и Т-34 с экранированной и утолщённой лобовой частью», согласно которому срок выпуска экранированных танков сдвигался на 10 февраля. С 10 марта должны были выпускаться танки с утолщённым лбом корпуса и экранированной башней, а с 1 апреля экранировка полностью заменялась на утолщённую броню. В феврале 1942 года, впрочем, стало ясно, что на утолщение катаной брони рассчитывать не стоит. Перегруженные заказами и испытывающие трудности заводы просто физически не могли перейти на броню толщиной 60 мм. Что же касается экранировки, то она отнимала у заводов много времени, сил и ресурсов (18883).

21 января 1942

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 82 лист 60

№ 585

Секретно.

ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР

№ 133-Мс

г. Москва

"21" января 1942 г.

Завод № 183 (директор т. Максарев) проведя эвакуацию средств производства по артиллерийскому тягачу "Ворошиловец" все еще не организовал на новом месте производства этих машин. Руководители завода, цехов не уделили должного внимания быстрому восстановлению этого производства, наряду с восстановлением танка Т-34.

Требования Красной Армии на транспортные средства, обеспечивающие быстрое перемещение орудий и бойцов – остаются не полностью удовлетворенными.

Отмечая этот недостаток в работе завода, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору завода № 183 т. МАКСАРЕВУ представить мне в декадный срок конкретные мероприятия по восстановлению и организации производства арттягача "Ворошиловец". Установить план выпуска в апреле – 10 шт., мае – 30 шт., июне 50 шт.

2. Директору завода № 76 т. КОЧЕТКОВУ обеспечить поставку моторов для арттягача В2-В в количествах обеспечивающих задание по выпуску этих машин.

3. Зам Начальника Первого отдела т. ДАВТЯН совместно с заводом № 183 установить номенклатуру и количество изделий, подлежащих поставке в порядке кооперирования.

4. Начальнику Главснаба т. РОЗИНУ установить и обеспечить завод № 183 необходимым количеством материалов и покупных изделий.

5. Моему заместителю т. КОТИНУ представить мне в 2-недельный срок предложения по организации производства арттягача на заводе № 183 на базе машины Т-34.

6. Зам. Народного Комиссара НКТП – т. СТЕПАНОВУ доложить мне к 20/II-с.г. исполнение приказа.

Народный Комиссар Танковой Промышленности СССР

подпись (В. МАЛЫШЕВ) (18238).

21 января 1942 г. Приказом № 5 Главмотовелопрома НКСМ директору ТМЗ И.Г. Мизрухину предписали лично получить в Новосибирске дизель-генератор мощностью 600 кВт [5.37]. Позже на ТМЗ передали дублеры оснастки для М-72, эвакуированные с ЛМЗ и ХМЗ, с ГМЗ - техническую документацию по М-72, с ИМЗ - спецификацию на М-72 и прочие материалы [5.38].

В соответствии с приказом НКСМ № 172с от 18 марта 1942 г. на ТМЗ развернули выпуск запчастей к мотоциклам АМ-600 и подготавливали выпуск М-72 с 4-го квартала 1942 г. в кооперации с ИМЗ по изготовлению двигателей и КП. Анализ производственных возможностей показал, что на ТМЗ выпуск М-72 невозможен, поэтому с ТМЗ на ГМЗ передали специальное оборудования для выпуска КП и двигателей к М-72 [5.39]. Однако освоить выпуск М-72 на ТМЗ не смогли. В связи с этим руководство НКСМ разрешило заменить на ТМЗ выпуск М-72 на ТИЗ-АМ-600, под маркой АМ-600 [5.40]. Первые 30 мотоциклов собрали в сентябре [5.41]. Однако до конца 1942 г. на ТМЗ поступали заготовки деталей к М-72 [5.39].

Тем не менее на ТМЗ для М-72 кое-что сделали. По собственной инициативе специалисты ТМЗ спроектировали новое двухдисковое сухое сцепление. От директора завода Г.Р. Ударова, назначенного приказом № 13 Главмотовелопрома от 11 февраля 1942 г. [5.42], требовали к 15 мая 1942 г. изготовить опытный образец сцепления и провести сравнительные испытания вместе с аналогичным узлом, разработанным на ИМЗ [5.43].

Изготовление мотоциклов АМ-600 протекало трудно из-за утраты значительной части «незавершенки» и технологических приспособлений во время эвакуации мотопроизводства из Таганрога, а наладить их выпуск на ТМЗ в требуемых количествах не удалось [5.40]. И всё же, коллективу ТМЗ в течение 1942 г. при плане выпуска 300 машин удалось поставить в Красную Армию 187 мотоциклов АМ-600 и капитально отремонтировать четыре М-72 [5.44].

В годы Великой Отечественной войны изготовленные мотоциклы поступали на ММЗ, где к ним крепили мотоколяски, вооружали и передавали представителям ГБТУ Красной Армии, которые вели учет передаваемой в Красную Армию мототехники. Объемы мотопродукции, помесячно поступавшей в ГБТУ и изготовленной на заводах, не совпадали. Сведения ГБТУ, отражавшие оснащение вооруженных сил мотоциклами в 1942 г., приведены в табл. 18 [5.45] (11429).

21 января 1942 года вышел приказ № 24с/МВ-20с НКБ Наркомата электропромышленности

В связи с эвакуацией завода № 62 из Ярославля – снаряжательную мастерскую № 596, находившуюся в системе завода № 62 и временно переданную в ведение Ярославского Электромашиностроительного завода Наркомэлектропрома, считать отдельным заводом № 596 НКБ (5800, 133-134).

21-го января 1942 Московский горком ВКП(б) принял решение о восстановлении работы на металлургическом заводе «Серп и молот», на котором предполагалось организовать ремонт тяжелых танков. Еще через два дня подписан приказ о возвращении в столицу эвакуированного оборудования и работников метрополитена, в том числе 100 вагонов подземки (11774).

Армия:

21 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 21 января наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

19 января бойцы тов. Рокоссовского (Западный фронт) освободили от немецких оккупантов 4 населённых пункта и захватили 11 вражеских танков, 24 автомашины, 2 тягача, мотоциклы, велосипеды, пулемёты, десятки ящиков со снарядами, минами и другие трофеи. На другом участке бойцы тов. Голубева, ведя ожесточённые бои с противником, захватили 9 вражеских пулемётов, 6 мотоциклов, 27.300 патронов, 39 повозок с военным имуществом, вещевой и продовольственный склады, ценные оперативные документы и другие трофеи. Противник потерял убитыми 330 солдат и офицеров.

При взятии гор. Верея бойцы тов. Ефремова захватили, по предварительным данным, 11 немецких танков, 46 орудий, 87 пулемётов, 24 миномёта, свыше 1.000 мин и много других трофеев. На поле боя осталось свыше 3.000 трупов немецких солдат и офицеров.

Наша часть, действующая на одном из участков Юго-Западного фронта, совершив внезапный ночной налёт на укреплённый пункт противника, заняла этот пункт, захватила 3 орудия, 15 пулемётов, 10 миномётов и взяла в плен 30 немецких солдат и 2 офицеров.

Разведчик-красноармеец Кашенко меткими выстрелами уничтожил расчёт немецкого противотанкового орудия. Повернув орудие в сторону противника, отважный боец выпустил по врагу 40 снарядов и нанёс немцам большой урон.

Успешно действуют партизаны в районах Ленинградской области, оккупированных немцами. Бойцы отряда тов. П. организовали засаду на дороге к фронту, уничтожили 6 вражеских автомашин с горючим и перебили 17 немецких солдат, сопровождавших колонну. Партизанский отряд под командованием тов. А. уничтожил на шоссе около города Т. три грузовые пятитонные машины с авиабомбами и снарядами.

Пленный унтер-офицер 3 батареи 215 немецкого артполка Бернгард Брокгауз рассказал: «Мне приходилось выдавать солдатам обмундирование. Перчатки и носки из искусственной шерсти не греют и быстро изнашиваются. Ездовой через неделю заявил, что новые перчатки пришли в негодность. Мне каждый день приходилось выслушивать жалобы и брань солдат в связи с отсутствием тёплого обмундирования».

Гитлеровские бандиты начисто ограбили население Чечерского района, Гомельской области. Из деревень и сёл этого района вывезено всё продовольствие, скот, одежда, включая женские платки и детские ботинки. Многие дома сожжены, а владельцы их расстреляны. Только за последние дни немцы расстреляли в Чечерске служащего районного земельного отдела Беляева, секретаря местечкового совета Жулега и жителя Чечерска Дановича. Трупы многих расстрелянных лежат на дорогах. Хоронить их немцы не разрешают.

В Эссене (Германия) расстреляно 13 немецких солдат, отказавшихся поехать на советско-германский фронт.» (15016).

21 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 21 января наши войска, нанося противнику удары и преодолевая попытки немецко-фашистских войск закрепиться на новых оборонительных рубежах, продолжали успешно продвигаться вперёд и заняли несколько населённых пунктов. Противник несёт большие потери.

За 20 января уничтожено 7 немецких самолётов. Наши потери — 1 самолёт.

За 20 января части нашей авиации уничтожили 3 немецких танка, 325 автомашин с пехотой и грузами, около 400 повозок с боеприпасами, 7 орудий с прислугой, взорвали склад с боеприпасами, разрушили 44 железнодорожных вагона, рассеяли и частью истребили 3 батальона пехоты противника.

При взятии города Можайска наши войска, по далеко неполным данным, захватили 20 орудий, 76 автомашин, 3 склада с боеприпасами и интендантским имуществом. Остатки разгромленных 7 немецкой пехотной дивизии, 3 мотодивизии и 321 пехотного полка 197 пехотной дивизии отбрасываются нашими войсками на запад. Немцы несут большие потери, особенно в людях.

В боях за город Кондрово наши части нанесли тяжёлое поражение 17 и 260 немецким пехотным дивизиям и полностью разгромили отдельный батальон СС. На улицах города наши бойцы захватили 5 вражеских танков, 53 автомашины, 20 станковых пулемётов и много других трофеев.

Бойцы тов. Федюнинского (Ленинградский фронт), ведя наступательные бои с противником, за два дня уничтожили 10 немецких орудий, 9 пулемётов, 2 броневика, 12 машин, 4 миномёта, подбили 3 тяжёлых танка, разрушили 11 дерево-земляных огневых точек, захватили много оружия и боеприпасов. На поле боя противник оставил свыше 500 трупов солдат и офицеров.

Украинские партизаны под командованием тов. И. в течение нескольких дней провели ряд успешных боевых операций. В городе Н. партизаны забросали гранатами гостиницу, где жили итальянские офицеры, и убили до десятка итальянских захватчиков. В этом же городе группа партизан взорвала 2 автомашины с боеприпасами. В деревне С. партизаны разгромили штаб итальянской части и истребили 18 солдат и офицеров. На станции X. бойцы отряда пустили под откос воинский поезд с немецкими солдатами, а недалеко от станции взорвали легковую машину, в которой находились три немецких офицера.

Пленный лейтенант 470 пехотного полка 260 немецкой дивизии Карл Эрнст рассказал: «Моему взводу было приказано занять позицию на опушке леса километрах в пяти западнее деревни Орлово и удержать её. На рассвете мы были атакованы русскими. Взвод располагал 3 пулемётами. Мои люди сделали несколько выстрелов и стали отходить. Я приказал им остаться, но они заявили, что это бессмысленно. Солдаты разбежались, а я остался один и был захвачен в плен».

В конце ноября командование 9 немецкой армии разослало командирам соединений и частей секретное письмо за № 1440/41, в котором говорится: «По сообщению главного командования, в запасных частях полностью отсутствуют следующие специалисты, и поэтому в дальнейшем бессмысленно на них подавать заявки: шофёры всех специальностей, оружейные мастера и помощники оружейных мастеров, наводчики, механики, связисты».

При отступлении из села Терентьевки, Малоярославецкого района, Московской области, немецкие бандиты остановили на улице 73-летнего крестьянина Юргова Г. П., 70-летнюю Чибисову А. и 12-летнего Сергеева Б., стащили с них полушубки и валенки, а затем расстреляли.» (15016).

21 января в 1942 году войска Северо-Западного фронта при содействии партизан овладели г. Торопец, перерезали железную дорогу Великие Луки - Ржев (15016).

21 января 1942 С.Кузнецов был сбит на Ил-2. Сел на вынужденную. Рядом сел Bf-109 и пилот пошел с пистолетом смотреть. Кузнецов залез в Мессершмитт и улетел на свой аэродром (1493,108).

21 января 1942 г. в 71 -й танковой бригады майора в районе деревни Сопки Федулы колонна из 22 легких и средних танков, рассредоточенных на дистанции 50-100 м один от другого, была атакована немецкой авиацией. Самолеты Ю-88 двумя эшелонами по 24 самолета в каждом в течение двух часов бомбили и обстреливали из пулеметов танки. Бомбили с пикирования с высоты 600 м и ниже. Зенитных средств в колонне не было. Истребительной авиацией колонна также не прикрывалась. Поэтому условия для бомбометания для противника были почти полигонными. Заход на цель самолеты делали с головы колонны вдоль нее. Сбрасывались фугасные бомбы калибра от 50 до 250 кг. Несмотря на то, что бомбы рвались в 2-3 м от танков, ни один из них не пострадал. Только у одного танка был пробит масляный бак.

В том же районе 6 Ю-88 атаковали пять танков Т-34, которые выдвигались по дороге в сторону леса. Дистанция между танками была 50 м. Немецкие летчики бомбили с пикирования. При этом высота ввода в пикирование составляла 1000-1200 м.

Заход на цель выполнялся под углом 90° к колонне. Всего было сброшено 18 бомб калибром 250 и 500 кг. Все бомбы упали точно на дорогу, но ни один из танков не получил даже повреждений.

Со слов начальника штаба 71-й тбр майора Гольдберга, потери бригады от авиации противника в период с 6 по 8 августа составили всего два танка -11 % всех потерь, от противотанковых мин -16,6%, от противотанковой артиллерии - 72,4%. При этом все поврежденные авиацией танки к 10 августа были введены в строй.

Подобное распределение потерь танков от различных средств борьбы подтверждается данными допроса пленного инженера по ремонту 1-й германской танковой дивизии (Калининский фронт). По его словам наибольшие потери танки несли от огня нашей артиллерии и танков. На втором месте стоят потери от противотанковых мин, ручных гранат и бутылок с зажигательной смесью. Наименьшие потери несли танки от действий нашей авиации: случаи вывода из строя танков – единичны (12733).

21 января 1942 г. в 71-й танковой бригаде майора Я. И. Плисова в районе деревни Сопки Федулы колонна из 22 легких и средних танков, рассредоточенных на дистанции 50—100 м один от другого, была атакована немецкой авиацией. Самолеты Ju88 двумя эшелонами по 24 самолета в каждом в течение двух часов бомбили и обстреливали из пулеметов танки. Бомбили с пикирования с высоты 600 м и ниже. Зенитных средств в колонне не было. Истребительной авиацией колонна также не прикрывалась. Поэтому условия бомбометания для противника были почти полигонными. Заход на цель самолеты делали с головы колонны вдоль нее. Сбрасывались фугасные бомбы калибра от 50 до 250 кг. Несмотря на то что бомбы рвались в 2—3 м от танков, ни один из них не пострадал. Только у одного танка был пробит масляный бак.

В том же районе 6 Ju88 атаковали 5 танков Т-34, которые выдвигались по дороге в сторону леса. Дистанция между танками была 50 м. Немецкие летчики бомбили с пикирования. При этом высота ввода в пикирование составляла 1000—1200 м. Заход на цель выполнялся под углом 90° к колонне. Всего было сброшено 18 бомб калибром 250 и 500 кг. Все бомбы упали точно на дорогу, но в стороне от танков. Ни один из них не получил даже повреждений.

Со слов начальника штаба 71-й тбр майора Гольдберга, потери бригады от авиации противника в период с 6 по 8 августа составили всего 2 танка — 11% всех потерь, от противотанковых мин — 16,6%, от противотанковой артиллерии — 72,4%. При этом все поврежденные авиацией танки к 10 августа были введены в строй.

Подобное распределение потерь танков от различных средств борьбы подтверждается данными допроса пленного инженера по ремонту 1-й германской танковой дивизии (Калининский фронт). По его словам, наибольшие потери танки несли от огня нашей артиллерии и танков. На втором месте стоят потери от противотанковых мин, ручных гранат и бутылок с зажигательной смесью. Наименьшие потери несли танки от действий нашей авиации: случаи вывода из строя танков нашей авиации — единичны (17500).

21 января 1942 ДБ-3 сфотографировал потопленный у Севастополя крейсер «Червона Украша», а затем сбросил партизанам мешки с мукой и консервами. Последний раз ДБ-3 выполняли подобную работу 8 мая 1943 г., когда одиночный самолет сбросил три бомбы по объектам в Феодосии, а затем — три мешка с продовольствием партизанам (19944).

21 января 1942 г. Народный комиссар ВМФ адмирал Н.Г.Кузнецов издал приказ № 093, посвященный боевому применению торпедных катеров. В пункте 8 этого приказа нарком прямо указывал, что следует использовать катера волнового управления. Но, несмотря на это, первая реальная попытка была предпринята лишь год и месяц спустя (6002).

Жизнь и внутренняя политика:

21 января 1942 вышло Распоряжение ГКО № 1179 [О передаче Смоленскому облисполкому 5 грузовых машин для восстановления освобожденных районов.] (7020, 176).

За рубежом:

January 21, 1942: Having been reenforced and resupplied, the Afrikakorps begins a counter-offensive against the British 8th Army to recapture Cyrenaica. The Luftwaffe, with

400 aircraft available, begins a series of raids against London and ports in southern England. The US Fifth Army (Clark) achieves a landing at Anzio and Nettuno south of Rome (3819).

January 21 1942 Rommel launches major counteroffensive (1037) from El Agheila (1050).

21 января 1942 Роммель начал контрнаступление на Эль Аламейна (1037;1050) и оно продолжалось до 7 февраля 1941 (3186).

21 января 1941 Роммель одержал победу, т.к. Великобритания была вынуждена отвести часть Средиземноморского флота в Индийский океан (3186).

21 января 1942 немецкие войска Роммеля начали наступление в Северной Африке (4962).

21 января в 1942 году (21 января - 7 февраля) наступление немецко-итальянских войск в Ливии (15016).

Авиапромышленность:

22 января 1942 года Шахурин писал письмо N Н-25/179 Маленкову и наркому ВМФ адмиралу Кузнецову.

Завод N 30 в г. Москве выпускал до эвакуации гидросамолеты. В настоящее время завод N 30 возвращен в Москву на площади бывшего завода N 1 и будет выпускать самолеты Ил-2.

Для создания базы гидросамолетостроения, считаю целесообразным организовать на площади эвакуированного завода N 81 в г. Москве опытный завод морского самолетостроения во главе с гл. конструктором И.В.Четвериковым. Этот завод будет основой для организации серийного производства морских самолетов.

По мере роста производства завода N 30 рабочие и ИТР (бывшего завода N 30) специализировавшиеся по гидросамолетам будут постепенно переведены н завод морских самолетов и к 4-му кварталу 1942 года можно будет восстановить серийное производство морских самолетов (2160,201).

22 января 1942 в 47 АД закончились испытания по о боевому применению ракетных бронебойных снарядов калибра 82 мм и 132 мм (РБС-82 и РБС-132) и ракетного осколочно-фугасного снаряда калибра 132 мм, которые шли с 22 ноября 1941. Летали на МиГ-3 в 519 иап и Ил-2 в 312 шап с Тушинского аэродрома на Волоколамском и Можайском участке фронта. РС были с 12 завода НКБ. Боевые вылеты начались с 28 ноября. РБС-82 использовались только с МиГ-3. Не нашли скоплений бронетанковых сил и в основном стреляли РОФС-132* Отстреляли 60 РБС-82, 80 РБС-132 и 200 РОФС. РОФС - очень мощный (РОФС-132).

22 января 1942 г. закончились войсковые испытания на базе 47-й авиадивизии Западного фронта летчики 312-го штурмового авиаполка подполковника Поморцева принимали участие ракетно-бронебойных снарядов РБС-82, РБС-132 и ракетно-осколочно-фугасных РОФС-132, которые шли с 22 ноября 1941 г. Для этого по приказу командующего ВВС КА назначили оперативную группу в составе командира 47-й авиадивизии полковника Толстикова, представителя УОСАТ ГУ ВВС КА военинженера 2 ранга Н.В.Исаева, представителя УВВС ВМФ старшего инженера опытного отдела военинженера 3 ранга Г.И.Мельникова, а также представителя НИИ-3 НКБ ведущего инженера по РБС военинженера 3 ранга В.К.Шитова и временно подчинили ей более десяти пилотов с самолетами-штурмовиками Ил-2. Авиаполк базировался на окраине Москвы на Тушинском аэродроме, а на боевое применение летал на Волоколамский и Можайский участки фронта.

Перед боевыми вылетами оперативная группа подробно ознакомила . летно-технический состав с конструкцией и особенностями эксплуатации ракетных снарядов. Боевые вылеты начались 28 ноября 1941 г. Несмотря на довольно солидный боезапас, доставленный с центрального аэродрома и снаряжательных заводов, израсходовали лишь 60 штук РБС-82, 80 штук РБС-132 и 200 штук РОФС-132. На незначительном количестве боевых вылетов отрицательно сказывались метеоусловия и обстановка на фронте. В итоге, ввиду отсутствия скопления бронетехники противника на отведенных участках фронта, оперативная группа приняла решение вместо ракетно-бронебойных снарядов применять РОФС-132.

Между тем установить точное количество пораженных целей не удалось. Пилоты, летавшие со снарядами РБС-82, отмечали прямые попадания в танки, здания, автомашины. Снарядами РБС-132 вывели из строя не менее 20 танков, 35-40 автомашин и разрушили несколько строений. По единодушному мнению летчиков, действие снарядов РОФС-132 по целям было исключительно эффективным и превзошло все ожидания. На основе проделанной работы составили инструкции по эксплуатации ракетных снарядов РБС-82, РБС-132 и РОФС-132 для строевых частей ВВС КА и ВМФ.

Итак, сначала ознакомимся с отзывами пилотов, «работавших» ракетно-бронебойными РБС-82. Их на каждой машине Ил-2 было по восемь штук. После боевого вылета 28 ноября 1941 г. командир звена лейтенант Косенков отмечал, что стрелял с бреющего полета на высотах 15-20 м по скоплению автомашин в населенном пункте. Пролетев над целью на большой скорости, пилот не успел оценить характер разрушений. Поскольку снаряды эффективны лишь при условии прямого попадания в бронецель, пилот рекомендовал оснастить ими самолеты-истребители - «с них возможно вести огонь на пикировании и более точно прицеливаться».

Чтобы пояснить последний тезис, уточним, что на штурмовиках Ил-2 в тот период прицелы стрельбы и бомбометания отсутствовали. При действии на малых высотах с горизонтального полета цель летчику закрывал капот машины задолго до подхода к точке сброса авиабомб. Поэтому бомбы бросали по счету после закрытия цели, а реактивными снарядами стреляли, прицеливаясь «по втулке воздушного винта». Позже самолеты оборудовали либо визирами Васильева ВВ-1, либо прицелами ПБП для бомбометания с пикирования.

В тот же день состоялся и боевой вылет капитана Фомина, командира звена штурмовиков. Он «обработал» снарядами РБС-82 колонну танков и автомашин, отметив четыре попадания в танки и дым от возникших в них пожаров. Капитан также рекомендовал перевооружить штурмовики снарядами калибра 132 мм, оставив 82-мм калибр истребителям. В обоих случаях снаряды на траектории вели себя устойчиво, а поведение самолета при взлете, пилотировании и стрельбе было нормальным. Огонь снарядами такого калибра (хоть и с мощными ракетными двигателями) на самолет отрицательного влияния не оказывал, и отдачи пилот даже не ощущал.

Весь состав опергруппы также согласился с пилотами-штурмовиками, что снаряды РБС-82 можно отнести к оружию истребительной авиации для борьбы с танками, бронемашинами и бронепоездами. Для этого целесообразно вооружать ими истребители МиГ-3, ЛаГГ-3 и Як-1, способные вести огонь на пикировании под углами не менее 60°, хотя не исключалось и применение их истребителями в ходе штурмовых действий на углах планирования до 15°.

Ракетные снаряды РБС-132 на штурмовиках Ил-2 подвешивали по четыре штуки. Боевой вылет старшего лейтенанта Баранова на такой машине состоялся 14 декабря 1941 г. Огонь по грузовикам и средним танкам он вел сначала залпом парой снарядов, а затем одиночными выстрелами. Прямыми попаданиями были выведены из строя два танка и два автомобиля. Один из снарядов в самом центре прошил грузовик, крытый .тентом, и взорвался в грунте под ним. Второй, по-видимому, попал в бензобак соседнего грузовика, поскольку вызвал сильный взрыв и большой пожар. Остальные два снаряда угодили в танки, но характер Разрушений оценить не удалось, так как дистанция стрельбы была 500-"00 м с небольшим пикированием под углом 7-10° на скорости 330 км/ч.

Чтобы проследить действие боеприпасов по цели, старший лейтенант настаивал на увеличении дистанции стрельбы, а боеприпасы такого рода рекомендовал применять исключительно по бронецелям.

Боевой вылет капитана Заноздры 20 декабря 1941 г. прошел не менее успешно. Он также стрелял РБС-132 по скоплению техники (автомашины и 3-4 танка) на стоянке у расположенного особняком дома, но с дистанции 600-800 м с пологого пикирования под углом 10° со скоростью 350 км/ч. Рассмотреть результаты своей работы ему также не удалось. Вместе с ним в паре на задание вылетал и младший лейтенант Балашов. Цедь и режим пилотирования самолета у него не отличались от ведуще-го. Пилот отмечал, что результат применения РБС-132 довольно эффектен — снаряды имеют хорошие фугасное и проникающее действие, что оказывает сильное моральное воздействие на противника. Между тем применять их по автомашинам и обозам невыгодно. Наиболее оптимальные цели для РБС-132 — танки.

В составе звена под командованием капитана Фомина штурмовики выполнили боевой вылет 24 декабря 1941 г. Стрельбу командир звена вел по танкам с дистанции 400-500 м в горизонтальном полете на высоте 15-20 м со скоростью 350 км/ч. Для более точного прицеливания пилоты звена давали очередь из пулеметов, и когда трасса ложилась на цель, давали залп парами РБС-132. По докладу капитана, расстояние между их взрывами составляло всего 2-3 м. После этого в районе цели повалил густой черный дым, не позволивший рассмотреть, что осталось от танков. По мнению капитана, применять РБС с большим эффектом можно не только по бронетехнике, но и по прочным, а также заглубленным целям.

В том же вылете вторую машину пилотировал лейтенант Уваров. По его отзывам, после попадания РБС-132 в дом, возле которого стояли танки, последовал сильный взрыв. Строение полностью разлетелось, а место попадания окутал густой черный дым. Лейтенант отмечал, что действие снарядов РБС-132 намного сильнее, чем у РОС-132, не говоря уже о РОС-82... Второй вылет лейтенанта на боевое применение РБС-132 состоялся 12 января 1941 г. В ходе «свободной охоты» он атаковал скопление автотехники в населенном пункте, расстреливая машины одиночными выстрелами с дистанции 500-600 м на пологом пикировании под углом 2-3° со скоростью 300-350 км/ч. При попадании снарядов в цель сильные взрывы сопровождались густыми клубами черного дыма. «С такими снарядами приятно летать и наблюдать свою работу»...

Третьим пилотом в звене капитана Фомина 24 декабря 1941 г. был старшина Сидоренко. Результат своих двух залпов по колонне автобро-нетехники он удачными не признал: «Снаряды ложились в 1-2 метрах Друг от друга. Прямых попаданий заметить не удалось, но движение колонны приостановилось». Он также заявил, что снаряды РБС-132 гораздо более эффективны, нежели РОС-132, поскольку «дают более мощный огонь и разрушения».

Летчики 47-й дивизии были едины во мнении, что на взлете самолет Ил-2, вооруженный снарядами РБС-132, довольно устойчив, хотя незна-. чительно возросла дистанция разбега из-за увеличения взлетной массы Машины и ее лобового сопротивления. На технику пилотирования новое оружие влияло незначительно, самолет сохранил устойчивость и хоро-Ч^ю управляемость. В горизонтальном полете Ил-2 из-за несущественного нарушения продольной устойчивости приобретал тенденцию к пикированию, что, впрочем, без труда парировали ручкой управления. В ходе стрельбы ощущалась небольшая отдача.

В итоге ракетные снаряды РБС-132 признали мощным оружием для борьбы с бронированными целями как в горизонтальном полете, так и на пикировании с самолетов-штурмовиков и бомбардировщиков. К типовым целям летчики отнесли тяжелые танки, бронепоезда, батареи береговой обороны, морские и речные суда с палубным и бортовым бронированием толщиной до 75 мм, а также полевые бетонированные сооружения и «каменные строения гражданского типа».

Но пожалуй, наибольшее восхищение у пилотов вызвали ракетно-ос-колочно-фугасные снаряды РОФС-132, которые также размещали на штурмовиках по четыре штуки. Впрочем, на некоторых машинах для эксперимента установили по восемь ракетных орудий РО-132.

Капитан Заноздра в боевом вылете 9 января 1942 г. атаковал четыре танка с дистанции 600 м на пологом пикировании под углом 5-6° со скоростью 370 км/ч. Разрывы снарядов взметнулись в районе цели в радиусе 50 м. Обтекаемая фраза «характер поражения заметить не удалось» и в этот раз, похоже, свидетельствовала о большой скорости носителя и малой боеприпаса. Младшему лейтенанту Балашову в этом вылете повезло больше. Он отстрелялся по колонне автомашин и гужевых повозок с дистанции 700 м на пикировании под углом 3-5° со скоростью 350 км/ч. Его попадание вызвало большой взрыв, уничтоживший весь транспорт в колонне на протяжении 50 м. Обломки автомобилей взлетали на высоту до 70 м.

В тот же день состоялся и боевой вылет командира звена старшего лейтенанта Баранова. С юго-восточного направления он атаковшт железнодорожный состав, находившийся на станции под погрузкой. Первый залп из двух снарядов с дистанции 1000 м пришелся по погрузочной площадке, где скопилось большое количество танков и автомашин. Остальные пять снарядов летчик выпустил по вагонам, отметив прямые попадания в цель. «Вагоны разлетались в щепки, а в двух из них произошел сильный взрыв, сопровождавшийся облаком дыма». Всего уничтожено восемь вагонов.

В ходе вылета на «свободную охоту» 11 января 1942 г. младший лейтенант Балашов обнаружил в одном из населенных пунктов скопление автомашин и живой силы противника. То, что пилот атаковал их с дистанции 700 м, во многом спасло ему жизнь — силой взрыва крупные части автомашин и бронетранспортеров подбросило выше самолета, но летчик успел отвернуть в сторону. Залп ракетных снарядов пришелся как раз по центру площади, на которой немцы прогревали двигатели своих автомашин. В результате ракетного удара находившийся поблизости дом частично разрушился и загорелся.

12 января 1941 г. капитан Фомин повел в бой два звена штурмовиков. Идя на высоте 15-20 м, с дистанции 450-500 м на скорости 350 км/ч атаковали населенный пункт, занятый противником. На местах падения РОФС возникали сильные взрывы и черный дым. Впереди его самолета "всего в 200 м от одной из автомашин, по-видимому загруженной боеприпасами, оторванное колесо взмыло вверх на высоту 80 м. Пришлось срочно с большим креном уходить в сторону. В тот день капитан позавидовал тем пилотам, у кого самолеты были вооружены восемью РОФС-ами или фугасными авиабомбами. Сам он отстрелялся быстро, и барражировал выше, ожидая окончания «работы» остальных для сбора в груп-ПУ. И только сейчас Фомин обнаружил еще несколько целей, стоящих замаскированными возле домов, о чем сообщил по рации младшему лейтенанту Балашову.

Несмотря на налет, немцы неохотно покидали теплые помещения, Надеясь на минимальный ущерб от пулеметного огня советских самолетов, в этот раз им явно не повезло — в результате прямых попаданий РОФС-132, выпущенных младшим лейтенантом Балашовым, старшим лейтенантом Барановым и младшим лейтенантом Бушуевым, здания просто разлетались в щепки, погребая под обломками всех укрывшихся в их стенах. Столбы дыма и пыли поднимались вверх на 30 м над теми местами, где только что стояли дома.

На подходе к населенному пункту старший лейтенант Баранов (его Ил-2 был вооружен 8 снарядами РОФС-132) атаковал колонну гужевого транспорта численностью до 35 подвод. Два снаряда попали в середину колонны, перевозившей боеприпасы. «Произошел сильный взрыв, и в воздух взлетели обломки повозок, куски лошадей и людей». Опасаясь повреждения самолета, пилот резко «взял горку», впрочем успев рассмотреть, что уничтожено около 15 подвод с прислугой. Вторым залпом пилот уничтожил большое здание, где приютилось множество солдат противника. Обломки сооружения взлетели в воздух на высоту 50 м. Остальной боезапас он не менее успешно израсходовал по автомашинам.

У младшего лейтенанта Бушуева это был первый вылет на боевое применение снарядов РОФС-132. С учетом мощных взрывов при попадании в цель другими пилотами, летчик, располагая боезапасом в четыре снаряда, открывал огонь на дистанции 700 м с высоты 80-100м. Огонь вел одиночными выстрелами. «Сила взрыва РОФС-132 в несколько раз больше, чем у РС-82 и РС-132. Для меня взрыв такой силы оказался неожиданным. Необходимо ускорить вооружение самолета Ил-2 этими снарядами».

Боевой вылет на «свободную охоту» лейтенанта Короткова и старшины Позднякова состоялся 13 января 1942 г. Обнаружив населенный пункт, занятый противником, ведущий атаковал его с дистанции 1000-1500 м на пикировании под углом 10-15° со скоростью 380 км/ч. Старшина Поздняков открывал огонь значительно ближе — на дистанции 600-800 м, плавно снижаясь под углом 3-5° со скоростью 350-370 км/ч. Оба пилота отмечали, что РОФС — незаменимое оружие на самолете Ил-2, -«при попадании в деревянный дом, тот немедленно разрушается и загорается, а автомашины превращается в груду обломков, взлетающих выше самолета».

Вооруженные четырьмя снарядами РОФС-132, штурмовики Ил-2, по отзывам летчиков, на взлете и в воздухе устойчивы. В варианте с 8 снарядами самолет требует незначительного увеличения длины разбега, приобретает тенденцию «потягивания за нос», что вынуждает для страховки взлетать с неполностью поднятым хвостом. Пилотировать их несколько тяжелее, чем с РС-132, хотя это ощущение быстро проходит.

В отсутствие стрелкового прицела, наводить машину на цель приходилось либо «по втулке винта», начиная «накладывать ее на центр цели» с дистанции 1000-1200 м, а затем, приближаясь на 700 м, нажимать боевую кнопку, либо использовать пристрелочный огонь из пулеметов трассирующими пулями. При выстреле РОФС-132 самолет слегка вздрагивал, но в общем, вел себя устойчиво. Однако стрельба с малых дистанций могла повредить свою машину. Применение такого оружия впечатляло пилотов как своей разрушительной силой, так и деморализующим воздействием на противника. Вот лишь некоторые из их отзывов и пожеланий: «...имея такой сна-ряд на Ил-2, нет никакой необходимости применять РС меньшего калибра, эффект которых незначителен», «...желательно самолет Ил-2 отправлять на боевое задание с 8 штуками РОФС-132 и двумя бомбами ФАБ-50», «...необходимо "меть побольше таких снарядов, так как они в 4-5 раз эффективнее РС-132», «...считаю, что РОФС-ы очень эффективны и по разрушительной силе превосходят РС-132 раза в четыре».

От имени наземного технического персонала 312-го штурмового авиаполка обобщенные отзывы коротко и емко высказал инженер по вооружению военинженер 3 ранга Гавренко: «РОФС-132 и РБС просты в эксплуатации и безотказны в работе. Применение этих снарядов на самолетах Ил-2 намного повысит боевую мощь штурмовой авиации».

Вывод комиссии: «Применение РОФС-132 на самолете Ил-2 в 8-10 раз увеличивает огневую мощь машины по сравнению с штатными РОС-82 и в 3-4 раза по сравнению с РОС- 132. Перевооружение Ил-2 снарядами РОФС-132 позволит увеличить огневую мощь парка самолетов-штурмовиков в 3-4 раза без увеличения численности машин и самолетовылетов». Наряду с этим, уже в 1942 г. отмечали, что применение ракетно-осколочных снарядов РОС-82 значительно снижает боевую эффективность штурмовиков Ил-2, и использовать их нецелесообразно. Вследствие специального назначения ракетно-бронебойных снарядов, в строевых частях ВВС Красной Армии и ВМФ необходимо иметь их всего 25% от общего комплекта РС. А снаряды РОФС-132, поступающие в строевые части ВВС КА, необходимо комплектовать уже на заводах пиропатронами ПП-4, переходными втулками для взрывателей АМ-А, картонными прокладками и дополнительными тетриловыми шашками.

К сожалению, несмотря на увеличение кучности стрельбы РОФС-132, их эффективность при стрельбе по танкам и другой броне-технике в рассредоточенных боевых порядках, к которым немцы повсеместно перешли к этому времени, была все же неудовлетворительной. Наилучшие результаты РОФС-132 давали при стрельбе по крупным площадным целям - мотомеханизированные колонны, железнодорожные составы, склады, батареи полевой и зенитной артиллерии и пр.». На самом деле, к сожалению, авторы не улавливают отличий между понятиями точности и кучности стрельбы.

Опыт боевых действий в начальный период Великой Отечественной показал, что при атаках с бреющего полета Ил-2 способны поражать лишь живую силу и автотранспорт противника в местах сосредоточения и на марше. Мотомеханизированные колонны штурмовики Ил-2 обычно атаковали с бреющего полета (высота подхода к цели 25-30 м) вдоль колонны или под углами 15-20° к ней. Первый удар наносили по голове колонны для ее остановки. Дистанция огня - 500-600 м. Прицеливались «по колонне вообще» с пристрелкой трассирующими пулями из пулеметов ШКАС. Затем, с учетом положения трассы пуль относительно цели, открывали огонь из пушек и РС. Все виды огня (пулеметный, пушечный и РС, а также сброс авиабомб) использовали в одном заходе.

Действенность огня Ил-2 по колонне (пехота на машинах, бронемашины, артиллерия и пр., исключая танки), была достаточно высокой. Хотя, справедливости ради, необходимо отметить, что прицеливание по колонне вообще», как показали полигонные испытания, в большинстве случаев давало низкую точность стрельбы. А атака цели, при всей своей

Таблица 5.6 Точность стрельбы по наземным целям из пушек и ракетными снарядами с самолета Ил-2 летчиками с разным уровнем подготовки стремительности и внезапности, приводила лишь к бесцельной трате боеприпасов практически без ущерба для противника.

| Фамилия летчика | Вид оружия | Кол-во полетов | Кол-во выстр. | Попадания в выбранный танк |  | Попадания в колонну танков |  | Средний % попаданий в танк/ колонну танков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во выстр. | Ср.% попад. | Кол-во выстр. | Ср.% попад. |  |
| м-р Звонаре в пом. нач. НИ ПАВ ВВС РККА по летной подготовке | ШВАК | 3 | 464 | 35 | 7,5 | 35 | 7,5 | 7,5/8,5 |
|  | ВЯ-23 | 8 | 797 | 59 | 7,4 | 76 | 9,5 |  |
|  | РС-82 | " | 94 | 2 | 2,1 | 4 | 4,3 | 2,1/4,3 |
| к-н Яшанов командир эскадрильи, 245-й шап | ШВАК | - | - | - | - | - | - | 1,5/6,0 |
|  | ВЯ-23 | 2 | 200 | 3 | 1,5 | 12 | 6,0 |  |
|  | РС-82 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ст.л-т Качюко командир звена, 245-й шап | ШВАК | 1 | 300 | 4 | 1,3 | 12 | 4,0 | 2,9/6,6 |
|  | ВЯ-23 | 2 | 157 | 9 | 6,0 | 18 | 11,5 |  |
|  | РС-82 | - | 39 | 0 | 0 | 1 | 2,6 | 2,6 |
| мл.л-т Назаров летчик, 245-й шап | ШВАК | 2 | 253 | 2 | 0,8 | 8 | 3,2 | 1,8/7,3 |
|  | ВЯ-23 | 2 | 78 | 4 | 5,1 | 16 | 20,4 |  |
|  | РС-82 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | О/О |

Так, во время полигонных испытаний на НИПАВ ВВС КА стрелко-во-пушечного вооружения Ил-2, применительно к укоренившемуся в штурмовых авиаполках способу атак немецких мотомеханизированных колонн, стало ясно, что при атаке колонны танков, автомашин и пехоты общей длиной около 600 м три летчика 245-го шап, обладавшие боевым опытом, в полигонных условиях (в отсутствие противодействия истребителей и зенитной артиллерии) смогли добиться всего девяти пулевых попаданий в танк при общем расходе боеприпасов в 300 патронов к пушкам ШВАК и 1290 патронов к пулеметам ШКАС.

Стрельба с прицеливанием по отдельному танку из состава колонны в тех же условиях атак обеспечила в трех вылетах при общем расходе 553 снарядов 20 попаданий в колонну танков, из них шесть попаданий в «ганк точки наводки», остальные - в другие танки колонны. Наилучшие результаты получились при атаке колонны сзади вдоль или сбоку при планировании под утлом 30° с высот 500-700 м, дальности начала прицеливания порядка 800 м, а открытия огня - на 200-300 м. Прицеливались по отдельному танку или автомашине в колонне. Атаковать необходимо было в нескольких заходах. Причем, в первом заходе удар наносили по голове колон-ны сначала РС (дистанции пуска - 600-700 м), а затем из пушек. В последующих заходах сбрасывали авиабомбы и вели огонь из пулеметов и пушек.

Изучив боевой опыт первого периода войны, оперативное управление ВВС КА в ориентировочных расчетах норм боевых возможностей штурмовика Ил-2 при действиях по танкам в боевых порядках на поле боя указывало, что для поражения одного легкого танка типа Рг.П или Рг.38(0 необходим наряд в 4-5 самолетов Ил-2, а для поражения одного среднего танка типа Рг.ГУ, Рг.Ш или 5шС III требовалось уже 12-15 машин. Хорошо, что летчики были не в курсе этого или не слишком буквально воспринимали величину наряда сил и средств...

Вот как комментирует это известный летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза генерал-полковник М.П.Одинцов. «Весной 1942 г. штурмовик Ил-2 был одноместным и имел под крылом восемь балок под снаряды РС-82. Для прицеливания использовали обычный стрелковый прицел. Первые пуски продемонстрировали большое (относительно пушек) рассеивание, поэтому летчики перестали стрелять одиночными РС и перешли на залповый огонь по два снаряда по наземным Целям. По воздушным целям РС-82 с Ил-2 практически не применяли за исключением единичных случаев попадания в летящий самолет противника (машины на взлете - не в счет), поскольку взрыватели мгновенного действия срабатывали лишь в контакте с целью (дистанционные трубки АГДТ-А-РС-82 в штурмовые полки не поступали). Вариант стрельбы 2x4 (четыре залпа по два снаряда) позволял с одного захода поразить пехоту противника или небронированную цель на открытой местности.

Характерным для тех времен случаем можно считать наш налет на немецкий аэродром под Курском весной 1942 г. Тогда я замыкал строй полка. Реактивные снаряды (пульт ЭСБР-Зп управления огнем РС) были установлены на два залпа по четыре снаряда. В неразберихе боя я оказался в створе ВПП, на которую в этот момент выруливала на взлет пара .1и-88. Выпустив в обоих залпах весь боезапас РС, я в од-Ном заходе поочередно уничтожил оба самолета. По-видимому, попадание было очень удачным, поскольку в моей машине оказалось достаточное количество пробоин и осколков от взрыва полностью запра вленных топливом и боеприпасами самолетов противника. Обычно огонь РС вели на средних дистанциях стрельбы из пушки - 600-800 м Боевые ракеты калибра 82 мм считались оружием вспомогательным поэтому экспериментировать в стрельбе ими на предельные дальности никто не пробовал».

«При этом восприятие пилотом цели через стрелковый прицел в условиях дефицита времени осуществлялось из расчета ее поражения основным вооружением, каковым у штурмовиков традиционно в то время считалось пушечное. Вспомогательные функции РС заключались в психологическом воздействии этого оружия на пехоту и зенитчиков, особенно когда по нашим атакующим самолетам с земли вели сосредоточенный огонь. Все это обусловило наиболее «популярный» диапазон дальностей стрельбы РС в пределах 600-1000 м. Ближняя граница объяснялась скоростью штурмовика и высотой атаки, а уменьшение этой дистанции, когда это все же случалось на практике, приводило к поражению самолета осколками своих снарядов.

Кроме того, стрельба из пулеметов тоже имела большое воздействие на психику противника, поскольку наши ШКАСы и УШКАСы при их темпе стрельбы издавали не дробный стук, а жуткий вой, усиленный гулом мощного двигателя. Тем не менее, эти пулеметы требовали особого внимания - чуть передержишь гашетку, и все... Ствол раскалялся, начинал «плеваться» пулями и выходил из строя.

На ручке управления самолетом было четыре боевые кнопки. Каждая из них управляла стрельбой из пушек, пулеметов, реактивными снарядами и сбросом бомб. Количество РС в залпе устанавливали на отдельном пульте ЭСБР-Зп (второй ЭСБР-Зп предназначался для организации режима бомбометания) в кабине пилота. Режим огня можно было изменить и в полете, непосредственно перед применением, выбирая старт одного, двух, четырех или всех восьми РС за одно нажатие кнопки».

Как видим, эти воспоминания М.П.Одинцова во многом соответствуют высказываниям ветерана летчика-штурмовика Ю.М.Хухрикова. Одинцов продолжает: «Перед Курской битвой по одной эскадрильи в каждом штурмовом полку перевооружили на РОФС-132, установив под крылом по четыре балки. Снаряды были полностью унифицированы с применявшимися на «катюшах». Другие эскадрильи полка оставили вооруженными РС-82, до конца войны состоявшими в боекомплекте большинства штурмовиков Ил-2 и Ил-10» (11402).

22 января 1942 вышло постановление ГКО N 1180сс с ежедневными графиками поставок самолетов (1685,35).

22 января 1942 г. вышло постановление ГКО №1180сс о доведении самолетного парка запасных полков до полного штата в 31 боевой и 9 учебных самолетов в каждом. С этой целью авиапромышленности ставилась задача допоставить ВВС КА к маю 1942 г. всего 12 (!) самолетов Як-7В. Перевод завода №301 в сентябре 1941 г. на выпуск боевых Як-7 с сохранением задней кабины и двойного управления как нельзя лучше соответствовал задаче обеспечения уже строевых частей, вооруженных истребителями новых типов, учебно-боевыми самолетами двойного назначения. Это позволяло использовать полную штатную численность самолетов полка в боях и, при необходимости, выполнять задачи разведки и обучения летного состава (23381).

22 января 1942 вышло Постановление ГКО СССР № 1180сс «Вопросы Военно-воздушных сил Красной армии». — О создании резерва Главного командования и улучшении организации выпуска, ремонта и эксплуатации боевых самолетов

22 января 1942 г.,

Совершенно секретно.

В целях улучшения работы Военных воздушных сил Красной армии провести

следующие мероприятия:

1. Создать резерв Главного командования в составе 24 авиационных полков из расчета: аэродромный узел Калуга — 4 полка истребителей ЛаГГ-3 и Як-1,1 полк бомбардировщиков Пе-2,3 полка штурмовиков Ил-2; аэродромный узел Москва — 4 полка истребителей ЛаГГ-3 и Як-1, 1 полк бомбардировщиков Пе-2, 3 полка штурмовиков Ил-2; аэродромный узел Калинин — 4 полка истребителей ЛаГГ-3 и Як-1, 1 полк бомбардировщиков Пе-2, 3 полка штурмовиков Ил-2. Личный состав для авиаполков сосредоточить в указанных районах: 12 авиаполков —к 1 февраля и 12 авиаполков — к 5 февраля 1942 г.

Обязать народного комиссара авиационной промышленности т. Шахурина подготовить и сдать НКО готовых к боевой работе для укомплектования авиаполков резерва: к 27 января — 20 самолетов Пе-2,60 самолетов Ил-2,70 самолетов Як-1,100 самолетов ЛаГГ-3, итого — 250 самолетов; ко 2 февраля: 60 самолетов Пе-2,20 самолетов Су-2, 60 самолетов Ил-2,80 самолетов Як-1,100 самолетов ЛаГГ-3, итого — 320 самолетов.

Обязать ВВС (т. Жигарева) перегонку самолетов с заводов произвести опытными экипажами, выделенными из запасных авиаполков и перегоночных эскадрилий.

Обеспечить переброску летного состава специально выделенными «дугласами» в количестве 10 самолетов. Для обеспечения перелетов по перегонке самолетов с заводов, сформировать промежуточные комендатуры на аэродромах по трассе перелетов.

Руководство перегонкой самолетов с заводов возложить на первого заместителя» командующего ВВС т. Петрова. Сформировать отделение по перегонке самолетов с заводов, включив в него отдел перелетов Штаба ВВС Красной армии.

При авиационных заводах иметь постоянные перегоночные эскадрильи и группы лидеров из расчета:

Горький — 30 перегоночных экипажей и 6 экипажей лидеров;

Куйбышев — 30 перегоночных экипажей и 10 экипажей лидеров;

Саратов — 30 перегоночных экипажей и 5 экипажей лидеров;

Казань — 30 перегоночных экипажей;:

Нижний Тагил — 30 перегоночных экипажей и 6 экипажей лидеров.

2. Существующую дивизионную систему управления авиаполками ближнего действия в составе ВВС Красной армии упразднить, сохранив ее для авиации дальних и тяжелых бомбардировщиков. Работников и средства связи управлений дивизий переать для усиления аппарата и средств связи управлений командующих ВВС армий.

3. Для улучшения руководства эксплуатацией материальной части и поднятия вторитета инженерно-технического состава ВВС КА:

— ввести в штат Главного управления ВВС Красной армии должность главного нженера ВВС К А с подчинением ему Управления эксплуатации и ремонта. Устаноить, что главному инженеру ВВС КА подчиняются в специальном отношении главые инженеры фронтов, старшие инженеры дивизий и полков;

— ввести новые воинские звания для инженерно-технического состава ВВС:

техник-лейтенант, старший техник-лейтенант, инженер-капитан, инженер-майор, инженер-подполковник, инженер-полковник, генерал-майор инженерно-авиационной лужбы, генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы, генерал-полковник инженерно-авиационной службы.

Заместителю НКО т. Жигареву в двухмесячный срок пересмотреть и присвоить новые воинские звания инженерно-техническому составу ВВС КА до инженер-половника включительно и представить свои соображения на присвоение воинских зваий от генерал-майора инженерно-авиационной службы и выше.

4. Для усиления темпов и повышения качества подготовки летного состава в запасных авиаполках командующему ВВС КА т. Жигареву к 1 мая 1942 г. довести самолетный и моторный парк запасных авиаполков до установленного штата — 31 боевой самолет и 9 тренировочных самолетов в каждом полку, для чего выделить: самолетов ЛаГГ-3 — 55, самолетов Як-1 — 43, самолетов Як-3 — 12 с двойным управлением, самоетов Пе-2 — 70, самолетов Ил-2 — 42, всего 222. В первую очередь укомплектовать запасные авиаполки, расположенные в Горьком, Саратове и Куйбышеве.

5. Для обеспечения быстрой отработки самолетов на аэродромах, облета и отправки с заводских аэродромов НКАП на фронтовые аэродромы обязать командующего ВВС К А т. Жигарева:

а) выделить для заводов до 23 января с. г. следующее количество средств аэроромного обслуживания с личным составом: водо-маслозаправщиков — 25, бензозаправщиков — 18, автостартеров — 29, тракторов — 22, подогревательных ламп — 195 для заводов Наркомавиапрома согласно приложению № I1*;

б) откомандировать с обеспечением месячным окладом жалованья подъемных к 25 января с. г. на заводы Наркомавиапрома технический состав (инженеров, техников, механиков и мотористов) 15 запасных полков типового штата без летного состава и полков: на завод № 21 по самолетам ЛаГГ-3 — 3 полка, на завод № 292 по самолетам Як-1 — 2 полка, на завод № 153 по самолетам Як-3 — 1 полк, на завод N2 31 по самолетам ЛаГГ-3 — 1 полк, на завод N2 18 по самолетам Ил-2 — 1 полк, на завод № 1 по самолетам Ил-2 — 1 полк, на завод № 22 по самолетам Пе-2 — 2 полка, на завод № 39 по самолетам Пе-2 — 2 полка, на завод N2 126 по самолетам ДБ-ЗФ — 1 полк, на завод № 381 по самолетам Ил-2 — 1 полк.

6. Утвердить график ежедневной сдачи облетанных, готовых к боевому применению

самолетов, с заводов НКАП, согласно приложению № 2.

7. Обязать НКО (т. Хрулева) обеспечить выделение нарядов по заявкам ВВС КА и поставку горюче-смазочных материалов на заводы НКАП для отправки самолетов на фронт.

8. Обязать Наркомавиапром (т. Шахурина) и НКО (т. Жигарева):

а) не позднее 25 января 1942 г. представить предложение по размещению заказа на запасные части к самолетам, находящимся в серийной постройке, на заводах Наркомавиапрома;

б) ремонтировать самолеты, снятые с серийного производства, на заводах Наркомавиапрома и в ремонтных мастерских ВВС КА, с изготовлением запчастей для ремонта на тех же базах.

9. Обязать НКО (т. Жигарева) передать в течение января, февраля и марта 1942 3 тыс. моторов и 1 тыс. самолетов для капитального восстановительного ремонта на ремонтных заводах Наркомавиапрома.

Председатель Государственного комитета обороны И. Сталина

Здесь и далее: приложения не публикуются (см. там же, л. 181-182).

РГАСПИ.Ф. 644. Оп. 1.Д. 19. Л. 177-180. Подлинник (23605).

22 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1182 О дополнительном обеспечении жилплощадью рабочих заводов НКАП в г. Куйбышеве. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 184, 185-187 (11012).

22 января 1942 вышел приказ НКАП N 58с в исполнение постановления ГКО от 16 января N 1153с об организации Управления по снабжению самолетных и самолетно-агрегатных заводов, а также моторных и моторно-агрегатных заводов:

1. Управлению по снабжению самолетных и агрегатно-самолетных заводов присвоить N 12 и в дальнейшем именовать его У по снабжению N 12

2. Управлению по снабжению моторных и агрегатно-моторных заводов присвоить N 13 и в дальнейшем именовать его У по снабжению N 13 (1523,64).

22 января 1942 года Шахурин писал письмо N 20/173 зам. председателя СНК Вознесенскому.

Завод N 600 (г. Урумчи, Западный Китай), выполнил годовое задание по сборке самолетов И-16, согласно постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 14 июня 1941 года за N 1612-674сс, сдав 142 самолета И-16 ВВС.

Впредь до решения вопроса о дальнейшей работе, заводу на первое полугодие 1942 года дано задание по изготовлению запасных частей к самолетам И-16 и Лагг-3... (2670,104).

22 января 1942 года зам. наркома обороны генерал-полковник Жигарев писал письмо председателю ГКО Сталину

Считаю необходимым поддержать ходатайство начальника ГУГВФ Молокова о возвращении в систему ГВФ бывшего завода № 89 для организации ремонта самолетомоторного парка ПС-84 ГВФ и ТБ-3 ВВС и производства необходимых для ремонта самолетов ТБ-3 запчастей.

В настоящее время базы для ремонта самолетов ТБ-3 нет за исключением завода № 243 ГВФ в Ташкенте, весьма удаленного от районов эксплуатации самолетов ВВС, в то время как помещения завода № 89 приспособленные под ремонт самолетов больших габаритов используется под ремонт ИЛ-2, не требующих больших пролетов цехов.

В ГВФ в результате многолетней работы по эксплуатации и ремонту тяжелых самолетов накопился большой опыт и имеется вся необходимая техническая документация, благодаря чему возвращение завода № 89 ускорит организацию ремонта самолетомоторного парка ТБ-3 (7852, 14).

22 января 1942 г. И-185 №6203 с М-71 №22 (04) облетал новый заводской летчик-испытатель П.Е.Логинов, так как Е.Г.Уляхин в 1941 г. убыл на фронт и вскоре погиб в одном из воздушных сражений. Логинов очень осторожно подходил к испытаниям, нервничал, чем вызвал неудовольствие ведущего инженера по И-185 В.И.Тарасова, который в докладной записке просил Поликарпова организовать дублированные полеты, проводимые другим летчиком, «в частности, хорошо бы пригласить на испытания в качестве второго пилота капитана т. Попельнюшенко, работающего в ЛИИ (Толмачево)». Начальник летно-испытательной станции завода № 51 Герой Советского Союза полковник Доронин уговорил Николая Николаевича этого не делать, объясняя нервозность тем, что «плохо с работой мотора на малых оборотах». Как только Логинов освоился с машиной, вопрос отпал сам собой (10667).

22 января 1942 г. состоялась I профсоюзная (объединенная) конференция завода им. Горбунова С докладом "О практических мероприятиях по реализации решений и постановлений Государственного Комитета Обороны" выступил главный инженер, и.о. директора Лещенко: "...Здесь на территории бывшего завода № 124, (ныне Казанское авиационное ПО им. Горбунова), соединились воедино два крупнейших коллектива авиационных работников.... Мы знаем немало примеров, когда наши самолеты при выходе в ночь из сборочного цеха... утром вступали в бой с фашистскими самолетами. Помимо организации производства руководству завода совместно с ЗК профсоюза приходилось решать вопросы расселения молодежи, прибывшей из ремесленных училищ... которые приехали из других городов и находятся в тяжелых и позорных условиях, не только позорных, а слов нет... Это позор для всего заводско-го комитета и руководства завода, который мы до сих пор не преодолели ... Я думаю в ближайшие 10 дней этого не будет ... Нашу молодежь мы должны спасти и вырвать из рук нечистых элементов, которые еще кое-где работают ..."

О борьбе со вшами: "... будет оборудована вошебойка. Такую профилактику нужно немедленно делать. Если товарищ в цехе видит, что рядом стоящий товарищ почесывается, - немедленно его направить в вошебойку и прожарить одежду... Это, товарищи, серьезная и ответственная задача ..."

О решении жилищной проблемы: "... Леса нет, нужно подбирать другой материал. Нужно бросить все усилия на то, чтобы вокруг завода развить саманное строительство... На саманное жилье многого не нужно - нужны глина и солома. ... Нужно завод сделать грандиозным, который будет носить марку завода № 22 еще с большей доблестью, чем раньше. Для этого нужно строиться. Начинать массовую профсоюзную работу, работать над созданием трудовой дисциплины... Давайте нашу энергию, наши чемоданные настроения направим на то, чтобы создать вокруг завода поселки имени наших вождей т.т. Сталина, Буденного, Ворошилова и многих других и работать на пользу страны!" (11764)

22 января 1942. Исх. № 331020с Штаб ВВС Красной Армии Начальнику УК ВВС КА Орехову.

Препровождаю список лиц предназначенных в Басра, Хамадан и Пехлеви. Сообщаю что отправка первой группы в Басра самолетом состоится 24 января 1942 г., для чего группу надлежит собрать к 12.00 23 января 1942 г. для инструктирования.

ВРИД начальника штаба ВВС КА генерал-майор авиации Беляев.

Исх. № 433528сс от 22.01.1942 г.

Начальнику общего отдела ГУ ВВС КА полковнику Дорошенко. Сообщаю список руководящего состава, убывающего 24.01.1942 г. самолетом в Басра согласно приказа НКО СССР № 006 от 7.01.1942 г:

Полковник Муравьев Виктор Сергеевич.

Полковой комиссар Ташин Виктор Викторович.

Военинженер 2 ранга Трекин Андрей Андреевич.

Военинженер 3 ранга

Половинкин Валентин Сергеевич.

Военинженер 3 ранга

Яцкевич Александр Филиппович.

Военинженер 2 ранга

Радоминов Евгений Гаврилович.

Лейтенант Колосков Федор Михайлович.

Воентехник 1 ранга Здорик Юрий Михайлович.

Начальник УК ВВС КА бригинженер Орехов (24342).

Другие оборонные отрасли:

22 января 1942

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 82 лист 49

22.1-42 г. № 655

Секретно.

ПРИКАЗ

ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

№ 129-Мс

г. Москва

"22" января 1942 г.

В соответствии с распоряжением СНК СССР от 20.I-42 г. за № 1018-рс, – ПРИКАЗЫВАЮ:

1. И.о. директора завода № 173 т. ШОР немедленно отправить одну 100 куб. кислородную установку комплектно со всем оборудованием в Сталинград заводу № 264.

2. Тов. ЗЕРНОВУ командировать представителя завода для быстрейшего продвижения этой установки, после прибытия немедленно приступить к монтажу.

3. Начальнику Транспортного отдела НКТП т. КОСОЛАПОВУ немедленно обеспечить переброску кислородной установки из Омска в Сталинград.

4. Тов. Шору и т. ЗЕРНОВУ учесть, что вышеуказанным распоряжением СНК СССР обязаны:

а) НКПС – подать незамедлительно 5 вагонов на Омский завод и обеспечить беспрепятственное продвижение их в адрес завода № 264;

б) Наркомтяжмаш – по требованию НКТП командировать 2-х специалистов для оказания помощи заводу № 264 по монтажу и пуску указанной установки.

ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР

подпись (СТЕПАНОВ)

Отп. 1 экз. (18239).

22 января 1942 г. Шифротелеграмма наркома танковой промышленности СССР В. А. Малышева заместителю наркома танковой промышленности А. А. Горегляду, директору Сталинградского тракторного завода К. А. Задорожному и директору завода № 264 П.М. Зернову о наращивании выпуска танков Т-34

2-401

Шифровка

Молния

Сталинград. Тракторный. Горегляду, Задорожному, завод № 264 Зернову

Копия: обком партии Чуянову

Товарищ Сталин сегодня дал мне устное указание всемерно увеличить выпуск танков Т-34 в самое ближайшее время. Этот танк показал хорошую работу в условиях зимы.

Прошу приложить все силы к увеличению выпуска танков и корпусов.

Мобилизуйте на заводах всех людей и все материальные средства для увеличения выпуска до 12-13 штук в день и для выполнения указания товарища Сталина1 2.

Нарком Малышев

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 167. Д. 61. Л. 41. Подлинник. Автограф на бланке заместителя председателя СНК СССР В. А. Малышева.

Аналогичные телеграммы В. А. Малышев в тот же день направил в адрес нижнетагильского Уралвагонзавода, свердловского Уралтурбозавода и в г. Горький заводу «Красное Сормово»

(РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 167. Д. 61. Л. 42-44) (24005).

22 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1181 О передаче материальных ресурсов и строительных организаций со строительства Сталинградских рубежей на строительство Бакальского завода [Челябинская обл.]. (7020, 183).

22 января 1942 года Государственный Комитет Обороны принял решение: "Поручить бригинженеру Комаровскому — ком. 5-й СА, людей, освободившихся на оборонительном рубеже Сталинградской области (строительных организаций Наркомстроя) в составе: инженеров и техников — 400 чел., мастеров и квалифицированных рабочих — 6 тысяч чел., вместе с автотранспортом и строймеханизмами направить на Бакалстрой" (11572).

— По сути, все придется начинать с нуля, — разъяснили Александру Комаровскому в ЦК ВКП(б). — И если по довоенному плану первую очередь завода намечалось пустить в 1944 году, то вы должны дать сталь не позже второй половины 1943 года. Для победы нужны металл, качественные стали, производство которых должно быть развернуто на будущем заводе. На особую помощь не рассчитывайте. Обкому даны указания всемерно помогать вам. Но вы не один будете у него. Челябинская область перегружена эвакуированными предприятиями. Словом, считайте себя на фронте, находите решение сложных вопросов сами. Но во всех случаях сталь должна быть в 1943 году.

Отряды 5-й армии прибыли на Першинскую площадку (ее площадь составляла до 50 кв. километров, а площадь первой очереди завода - 1200 гектаров!) лишь в феврале - апреле 1942 года. Между тем, строительство там уже разворачивалось. К марту на стройке работало уже более 30 тыс. человек, из которых три четверти были зэками или "трудармейцами" (т.е. тоже зэками). Из прибрежного ивняка реки Миасс плелись щиты, которые устанавливались на деревянных каркасах. Пространство между щитами забивалось талой глиной, ее добывали из-под двухметрового замерзшего грунта. Щиты составляли верхнюю половину жилищ, нижняя из одного слоя плетенок заземлялась. Леса было крайне мало. Поэтому он шел на каркас и пологие крыши. Сверху на крыши укладывался толь, затем шлак, на него слой мелко утрамбованной земли и дерн. Получались полуземлянки. В лагере ощущалась нехватка воды.

Помимо сооружения домн, электросталеплавильного цеха и огромного прокатного цеха, в первую очередь строительства завода входило также сооружение чугунолитейного, кузнечного, ремонтно-механического и деревообделочного цехов, завода огнеупоров. Необходимо было также построить плотину на реке Миасс с береговой насосной станцией, центральную компрессорную, ТЭЦ и все магистральные коммуникации. На стройке катастрофически не хватало механизмов. По официальной информации, на огромном объекте работало всего 480 износившихся грузовых автомашин, 32 паровоза и 300 вагонов, 15 экскаваторов общей емкостью около 14 кубических метров, 27 бетономешалок и 13 камнедробилок. По воспоминаниям зэков и трудармейцев, все работы делались вручную.

"Брали в руки лопаты, чтобы кротами врыться в землю, соорудить котлованы под фундаменты для первой доменной печи, первого прокатного стана, электросталеплавильного завода, коксовых батарей и многочисленных подземных коммуникаций.

8-тысячная армия узников 7-го стройотряда все эти годы была закреплена за тремя вытянутыми в одну линию объектами: доменными печами, прокатными цехами, а потом и теплоэлектроцентралью. Всё здесь, как и в других местах гигантской стройки, делалось вручную. Не было никакой землеройной техники, за исключением одного экскаватора. Не имелось и подъёмных механизмов. «Стакан» под фундамент первой доменной печи, глубиной 40 метров, выкапывали так: каждая лопата земли - мягкой, твёрдой, сухой или слякотной - перекидывалась с одной полки на следующую, пока не достигала, наконец, поверхности. Сотни тачек отвозили её по узким дощатым дорожкам как можно дальше, чтобы оставить место для той земли, которая ещё выйдет на-гора. 11-метровые и помельче выемки под прокатные станы и другие объекты выбирали методом пандусов - достаточно наклонённых стен котлована, по которым - опять-таки тачками, но с буксиром - вывозились десятки тысяч кубометров земли, часть которой после бетонирования фундамента нужно было возвратить на место. Но Бакалстрой в 1942 году - это не только стройплощадка, не одни земляные, бетонные и монтажные работы. На главные объекты трудились и многочисленные подсобники: бетонные заводы, деревообрабатывающий..., вспоминает трудармеец Вольтер. Всего в Бакаллаге на тот момент (лето и осень 1942 года) трудилось до 16 отрядов зэков, численность каждого отряда составляла от 4 до 8 тыс. человек. Естественно, что не все они были заняты на главной стройке, часть строила вспомогательные объекты. Лагупнкты трудармейцев находились вблизи строящимихся объектов (Доменстроя, Стальпрокатстроя, Коксохимстроя, Жилстроя), а вокруг всей стройки был сооружен гигантский периметр охраны, с колючей проволокой и вышками.

Хотя в официальной истории ЧМК упор стандартно делается на чудесном "героическом порыве трудящихся масс", самопроизвольно работавших без выходных по 12 часов в сутки, реалии "социалистического чуда" были намного проще и упирались в биологическое выживание. Тем, кто выполнял норму, давали "второй котел" - 600 грамм т.н. "хлеба" и две порции т.н. "супа". Ударникам сталинского труда выдавался "третий котел" - три порции баланды и 750 грамм "хлеба". Штрафники, не выполняющие нормы получали первый котел - 400 грамм условного хлеба и один черпак баланды. Получался замкнутый круг - хочешь выжить, надо работать. Чтобы работать и зарабатывать сверх нормы нужны были силы, которые давала еда. Однако лагерная еда даже в лучшем случае, если питаться по третьему котлу, не позволяла их восполнять. Поскольку возможности человеческого организма не беспредельны (что есть медицинский факт), то рано или поздно попавшего в такое беличье колесо человека ждала смерть. Поэтому одним из наиболее распространенных способов выживания в Бакаллаге были приписки численного состава. Дело доходило до того, что зэки скрывали умерших от начальства - с целью получить за них пайку. Сказывалось также и то, что руководитель стройки - Александр Комаровский, отлично понимал эти трудности и не зверствовал больше нужного (нужного в тогдашнем понимании). По воспоминаниям уцелевших очевидцев, его адьютанты, например, даже раздавали иногда зэкам сигареты, что было для последних верхом счастья. Или, к слову, Комаровский считал рацион в 300 грамм хлеба для больных в лазарете "недостаточным".

В отличие от электрометаллургического и прокатного цеха, строительство домн шло медленно. Дело было в том, что несмотря на массовый "героизм", ручное строительство этих огромных объектов шло закономерно трудно. Мало того - не хватало доменного оборудования. В 1941 году на Бакал прибыло оборудование с Новолипецкого метзавода, которое, правда, весной 1942 года отправили обратно, поскольку руководство СССР посчитало, что угроза самому Липецку отсутствует. Жизнь скорректировала эти планы, и в августе 1942 года доменное оборудование с НЛМЗ поехало в очередной раз в обратном направлении, поскольку в виду германского наступления на Юге возникла угроза захвата Липецка. Поэтому домны были окончательно сооружены лишь весной 1944 года. 30 апреля первая доменная печь (930 кубометров объемом) выдала первый чугун, а 2 августа на коксовой батареи № 1 получен первый кокс. 30 декабря 1944 года вступила в строй вторая коксовая батарея, 31 декабря выдала чугун вторая доменная печь (930 кубометров объемом) (11572).

Армия:

22 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 22 января наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

На одном из участков Западного фронта наши бойцы, преодолевая сопротивлений гитлеровцев, захватили 11 орудий, 54 автомашины, 15 мотоциклов и другое военное имущество. На другом участке часть тов. Селезнёва за два дня ожесточённых боёв с противником нанесла немцам большой урон и захватила орудие, миномёт, 11 пулемётов, 1.500 снарядов, 21.000 патронов и другие трофеи.

Наша часть, действующая на Южном фронте, за два дня боёв захватила 30 вражеских орудий, 28 пулемётов, 12 миномётов и 300 подвод с военным имуществом. Противник потерял убитыми 1.400 солдат и офицеров.

Гитлеровцы засели в сильно укреплённом населённом пункте Д. Красноармеец Пискунов, перебегая от дома к дому, забрасывал их гранатами и уничтожал огневые точки врага. Только в одном из домов тов. Пискунов поразил 8 немецких солдат.

Отряд ленинградских партизан, которым командует тов. П., взорвал крупный железнодорожный мост и тем самым на 10 дней приостановил движение поездов, подвозивших боеприпасы немецким войскам. Этот же отряд взорвал два деревянных моста, во многих местах разрушил телефонную связь противника и минировал стратегические дороги.

Пленный обер-ефрейтор 2 дивизиона 67 немецкого полка армейской артиллерии Роберт Михаэлис сообщил: «Солдаты из самых различных частей говорят, что в русском походе немецкая армия потеряла огромное количество танков. Например, в 10 танковой дивизии осталось не больше 15 танков, 4 армейская группа потеряла под Ленинградом 80 танков. Колоссальные потери эта группа понесла затем у Можайска, где погибло свыше 30 процентов танков. Сейчас остро ощущается недостаток запасных частей к машинам и орудиям. Приходилось из двух машин составлять одну».

Пленный ефрейтор штабной роты 240 полка 106 немецкой пехотной дивизии Петер Энгель рассказал: «За время последних боёв наш полк потерял 75 процентов личного состава. Я слышал, как командир батальона майор Геральд недавно жаловался командиру полка Гинзенберу: «С солдатами теперь ничего нельзя поделать. Они не удерживают позиции, а бегут назад. Никакие ругательства и даже угрозы оружием уже не действуют».

Жители ныне освобождённой от немецких оккупантов деревни Варваровка, Медынского района, Смоленской области, составили акт о зверствах гитлеровских мерзавцев. В акте говорится, что немцы ограбили всех крестьян, а при отступлении из деревни подожгли её. Жителей, пытавшихся выбежать из горящих домов, немцы расстреливали. Среди убитых — Платова О.Л. и её два сына, Творогова А.С. и её дочь шести лет, Ильин В.В., его жена, пять дочерей и сын, Жижин В.Д. и два его сына.» (15017).

22 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 22 января наши войска продолжали продвигаться на запад. Наши части заняли несколько населённых пунктов и в числе их г. Уварово (районный центр Московской области).

За 21 января уничтожено 15 немецких самолётов. Наши потери — 4 самолёта.

За 22 января под Москвой сбито 5 немецких самолётов.

За 21 января части нашей авиации уничтожили 10 немецких танков, 850 автомашин с пехотой и грузами, более 550 повозок с боеприпасами, 32 орудия с прислугой, 10 зенитно-пулемётных точек, разрушили 35 железнодорожных вагонов, подожгли 11 железнодорожных эшелонов, взорвали склад с боеприпасами и склад с горючим, рассеяли и частью истребили до 5 полков пехоты и 3 эскадрона конницы противника.

Наша часть, действующая на одном из участков Западного фронта, выбив противника из важного населённого пункта, захватила 60 вражеских автомашин, 40 мотоциклов, 16 различных орудий, 2 самолёта, 200 бочек с бензином, склады стрелкового и интендантского снаряжения и другие трофеи. На другом участке наши бойцы захватили 5 немецких танков, 8 орудий, 38 автомашин, 200 велосипедов, 8 пулемётов, 5 миномётов и много другого оружия, отбитого у отступающего противника.

Наша танковая часть на одном из участков Ленинградского фронта за три дня боёв уничтожила 10 немецких танков, 3 вездехода, 10 орудий и разрушила 7 блиндажей. В результате действий танкистов нашей части немцы потеряли за это время 250 солдат и офицеров.

В бою за деревню К. лейтенант Разумов вместе с пятью красноармейцами установил у одного из сараев станковый пулемёт и 16 часов обстреливал засевших в деревне немцев. На позицию, занятую отважными бойцами, фашисты направили 3 средних танка. Лейтенант приказал красноармейцам Орлову и Галактионову подтащить к сараю брошенное противником противотанковое орудие и, открыв из него меткий огонь, подбил головную машину. Остальные повернули обратно.

Отряд калининских партизан под командованием тов. Т. разгромил немецкую автоколонну. Уничтожено 5 автомашин с военным имуществом, убито 22 немецких солдата и офицера.

Наши части захватили секретное письмо санитарной части 26 немецкой пехотной дивизии командирам подразделений. Этот документ свидетельствует о том, что физические силы многих гитлеровских солдат истощены и моральное состояние их подорвано. Приводим выдержку из этого секретного письма: «За последнее время участились случаи поступления в санитарные части дивизии солдат, находящихся в чрезвычайно обессиленном состоянии. Эти исхудавшие стрелки непригодны как солдаты ни физически, ни морально. Обращает на себя внимание их полное безразличие ко всему окружающему, притупление всех чувств. У них ужасно опустившийся внешний вид; они абсолютно не придерживаются элементарных правил чистоты (ходят под себя). Зачастую такое поведение объясняют симуляцией. Однако эти признаки болезни должны бросаться в глаза начальнику...».

За время своего пребывания в городе Можайске гитлеровцы разгромили Дом культуры, разграбили все экспонаты местного краеведческого музея, выбросили из шкафов и сожгли много тысяч ценных книг городской библиотеки, взорвали здания гидростанции и городского кинотеатра. Немецко-фашистские варвары подорвали здание можайского Николаевского собора — древнейшего памятника русской архитектуры, полностью сожгли село Бородино я знаменитый Бородинский музей, уничтожив ценнейшие национальные реликвии русского народа.

Бурильщик Лениногорского рудника (Казахстан) Георгий Хандин выработал за одну смену 2.300 процентов нормы. Бурильщик Сокольного рудника Сергей Худяков 17 января выполнил сменную норму на 3.475 процентов.».

В последний час.

Войска Северо-Западного И Калининского фронтов заняли города Холм, Торопец, Селижарово, Западная Двина, Оленино, Старая Торопа. Трофеи наших войск.

«Дней десять — двенадцать тому назад войска Северо-Западного и Калининского фронтов после жестоких боёв прорвали укреплённую линию противника южнее городов Осташков и Селижарово и начали продвигаться вперёд. Выполняя поставленную задачу, наши войска продвинулись более чем на 100 км. вперёд. После ожесточённых боёв нами заняты города: Пено, Андреаполь, Холм, Торопец, г. Зап.Двина, Селижарово, Оленино, Старая Торопа.

Таким образом одна из главных коммуникационных линий немецких войск, железная дорога Ржев — Великие Луки, перерезана и захвачена нашими войсками.

Освобождено от немецких захватчиков свыше 2.000 населённых пунктов.

С 9 по 22 января захвачены трофеи: орудий — 350, танков и бронемашин — 52, станковых и ручных пулемётов — 430, миномётов — 90, автомашин — 740, мотоциклов — 480, велосипедов — 846, радиостанций — 20, мин — 26.145, снарядов — 71.300, патронов — 805.000, кабеля телефонного — 360 километров, один понтонный переправочный парк, мотопонтонов — 16, тягачей — 32, один катер и 8 двигателей, железнодорожных вагонов — 355 и много другого вооружения и имущества.

В городах Торопец и Андриаполь захвачены армейские склады с запасом горючего, продовольствия, боеприпасов и другого имущества, учёт которого производится.

За время с 9 по 22 января немцы потеряли свыше 17.000 человек убитыми и несколько сот пленными.

В боях отличились войска генерал-полковника т. Еременко и генерал-лейтенанта т. Пуркаева.» (15017).

22 января в 1942 году советские войска завершили освобождение Московской области (15017).

22 января в 1942 году образование авиации ПВО как рода войск противовоздушной обороны. Приказом НКО СССР № 056 от 22 января 1942 г. корпуса, дивизии, полки истребительной авиации, выделенные для противовоздушной обороны территории страны, а также 56 батальонов аэродромного обслуживания переданы в полное подчинение командующему Войсками ПВО территории страны. За годы войны истребительная авиация стала одним из основных родов войск противовоздушной обороны и основным средством борьбы с самолетами противника на дальних подступах к объектам прикрытия. Она совершила около 170 тысяч самолето-вылетов и уничтожила в воздушных боях и на аэродромах 4170 вражеских самолетов. Дата 22 января приказом Главнокомандующего Войсками ПВО № 300 от 25 октября 1996 г. объявлена годовым праздником авиации ПВО (15017).

22 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1180 Вопросы Военно-воздушных сил Красной Армии. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 19, лл. 177-180, 181-182 (11012).

22 января 1942 г. вышло ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГКО-1180сс

Москва, Кремль

Вопросы Военно-воздушных сил Красной Армии

В целях улучшения работы Военно-воздушных сил Красной Армии провести следующие мероприятия:

1. Создать резерв Главного Командования в составе 24 авиационных полков из расчета:

Аэродромный узел Калуга:

4 полка истребителей Лагг-3 и Як-1;

1 полк бомбардировщиков Пе-2;

3 полка штурмовиков Ил-2.

Аэродромный узел Москва:

4 полка истребителей Лагг-3 и Як-1;

1 полк бомбардировщиков Пе-2;

3 полка штурмовиков Ил-2.

Аэродромный узел Калинин:

4 полка истребителей Лагг-3 и Як-1;

1 полк бомбардировщиков Пе-2;

3 полка штурмовиков Ил-2.

Личный состав для авиаполков резерва сосредоточить в указанных районах: 12 авиаполков к 1 февраля и 12 авиаполков к 5 февраля 1942 года.

Обязать Народного Комиссара Авиационной Промышленности тов. Шахурина подготовить и сдать НКО готовых к боевой работе для укомплектования авиаполков резерва:

| К 27 января – | 20 самолетов Пе-2; |
| --- | --- |
|  | 60 самолетов Ил-2; |
|  | 70 самолетов Як-1; |
|  | 100 самолетов Лагг-3 |
| Итого: | 250 самолетов |
| Ко 2 февраля | 60 самолетов Пе-2; |
|  | 20 самолетов Су-2; |
|  | 60 самолетов Ил-2; |
|  | 80 самолетов Як-1; |
|  | 100 самолетов Лагг-3 |
| Итого: | 320 самолетов |

Обязать ВВС тов. Жигарева перегонку самолетов с заводов произвести опытными экипажами, выделенными из запасных авиаполков и перегоночных эскадрилий.

Обеспечить переброску летного состава специально выделенными Дугласами, в количестве десяти самолетов.

Для обеспечения перелетов по перегонке самолетов с заводов, сформировать промежуточные комендатуры на аэродромах по трассе перелетов.

Руководство перегонкой самолетов с заводов возложить на первого заместителя Командующего ВВС тов. Петрова.

Сформировать отделение по перегонке самолетов с заводов, включив его в отдел перелетов Штаба ВВС Красной Армии.

При авиационных заводах иметь постоянные перегоночные эскадрильи и группы лидеров из расчета:

| ГОРЬКИЙ – | 30 перегоночных экипажей и |
| --- | --- |
|  | 6 экипажей лидеров; |
| КУЙБЫШЕВ – | 30 перегоночных экипажей и |
|  | 10 экипажей лидеров; |
| САРАТОВ – | 30 перегоночных экипажей и |
|  | 5 экипажей лидеров; |
| КАЗАНЬ – | 30 перегоночных экипажей; |
| Н-ТАГИЛ – | 30 перегоночных экипажей и |
|  | 6 экипажей лидеров; |

2. Существующую дивизионную систему управления авиаполками ближнего действия в составе ВВС Красной Армии – упразднить, сохранив ее для авиации дальних и тяжелых бомбардировщиков.

Работников и средства связи управлений дивизий передать для усиления аппарата и средств связи управлений командующих ВВС Армий.

Командующему ВВС КА т. Жигареву к 24 января с.г. представить соответствующий приказ Ставки и штаты Управлений ВВС Армий.

3. Для улучшения руководства эксплоатацией материальной части и поднятия авторитета инженерно-технического состава ВВС КА:

– Ввести в штат Главного Управления ВВС Красной Армии должность главного инженера ВВС КА с подчинением ему Управления Эксплоатации и ремонта. Установить, что главному инженеру ВВС КА подчиняются в специальном отношении главные инженеры фронтов, старшие инженеры дивизий и полков.

– Ввести новые воинские звания для инженерно-технического состава ВВС КА:

Техник-лейтенант;

Старший техник-лейтенант;

Инженер-капитан;

Инженер-майор;

Инженер-подполковник;

Инженер-полковник;

Генерал-майор инженерно-авиационной службы;

Генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы;

Генерал-полковник инженерно-авиационной службы.

Заместителю НКО тов. Жигареву в двухмесячный срок пересмотреть и присвоить новые воинские звания инженерно-техническому составу ВВС КА до инженер-полковника включительно и представить свои соображения на присвоение воинских званий от генерал-майора инженерно-авиационной службы и выше.

4. Для усиления темпов и повышения качества подготовки летного состава в запасных авиаполках – командующему ВВС КА тов. Жигареву к 1 мая 1942 года довести самолетный и моторный парк запасных авиаполков до установленного штата – 31 боевой самолет и 9 тренировочных самолетов в каждом полку, для чего выделить:

| самолетов Лагг-3 | – | 55 |
| --- | --- | --- |
| самолетов Як-1 | – | 43 |
| самолетов Як-3 | – | 12 с двойным управлением |
| самолетов Пе-2 | – | 70 |
| самолетов Ил-2 | – | 42 |
| Всего: | – | 222 |

В первую очередь укомплектовать запасные авиаполки, расположенные в Горьком, Саратове и Куйбышеве.

5. Для обеспечение быстрой отработки самолетов на аэродромах, облета и отправки с заводских аэродромов НКАП на фронтовые аэродромы обязать командующего ВВС КА - тов. Жигарева:

а) выделить для заводов до 23 января с.г. следующее количество средств аэродромного обслуживания с личным составом:

| водомаслозаправщиков | – | 25 |
| --- | --- | --- |
| бензозаправщиков | – | 18 |
| автостартеров | – | 29 |
| тракторов | – | 22 |
| подогревательных ламп | – | 195 |

для заводов Наркомавиапрома, согласно приложению № 1

б) откомандировать с обеспечением месячным окладом жалованья подъемных к 25 января с.г. на заводы Наркомавиапрома технический состав (инженеров, техников, механиков и мотористов) 15 запасных полков типового штата, без летного состава и штабов:

| на завод | № | 21 | по самолетам | Лагг-3 | – | 3 полка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -"- | № | 292 | -"- | Як-1 | – | 2 полка |
| -"- | № | 153 | -"- | Як-3 | – | 1 полк |
| -"- | № | 31 | -"- | Лагг-3 | – | 1 полк |
| -"- | № | 18 | -"- | Ил-2 | – | 1 полк |
| -"- | № | 1 | -"- | Ил-2 | – | 1 полк |
| на завод | № | 22 | по самолетам | Пе-2 | – | 2 полка |
| -"- | № | 39 | -"- | Пе-2 | – | 2 полка |
| -"- | № | 126 | -"- | ДБ-3Ф | – | 1 полк |
| -"- | № | 381 | -"- | Ил-2 | – | 1 полк |

6. Утвердить график ежедневной сдачи облетанных, готовых к боевому применению самолетов с заводов НКАП, согласно приложению № 2.

7. Обязать НКО - тов. Хрулева обеспечить выделение нарядов по заявкам ВВС КА и поставку горюче-смазочных материалов на заводы НКАП для отправки самолетов на фронт.

8. Обязать Наркомавиапром тов. Шахурина и НКО - тов. Жигарева:

а) не позднее 25 января 1942 года представить предложение по размещению заказов на запасные части к самолетам, находящимся в серийной постройке, на заводах Наркомавиапрома;

б) ремонтировать самолеты, снятые с серийного производства на заводах Наркомавиапрома и в ремонтных мастерских ВВС КА, с изготовлением запчастей для ремонта на тех же базах.

9. Обязать НКО - тов. Жигарева передать в течение января, февраля и марта 1942 года - 3000 моторов и 1000 самолетов для капитального восстановительного ремонта на ремонтных заводах Наркомавиапрома.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ И. СТАЛИН

Выписки посланы: т.т. Маленкову, Берия, Шапошникову, Жигареву, Петрову, Шахурину (11434).

22 января 1942 в соответствии с директивой СВГК до начала операции выделялось в резерв несколько БАО, которые двигались вместе с передовыми частями танковых и общевойсковых армий и создавали новые аэродромы на освобожденной территории. БАО усиливались бортовым и наливным автотранспортом (518,169).

22 января 1942 вышло постановление ГКО по организации инженерно-авиационной службы. Возглавил И.Ф.Петров став с февраля 1944 ГИ ВВС КА (262,77).

22 января 1942 вышел приказ:

ВОЕННЫМ СОВЕТАМ АРМИЙ И ФРОНТОВ, КОМАНДУЮЩИМ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫМИ СИЛАМИ АРМИЙ И ФРОНТОВ

22 января 1942 г. 16.30

№ 151443

Наступление Красной Армии и ее продвижение вперед создает трудности в деле обеспечения наземных войск истребительной авиацией прикрытия. Трудности эти проистекают из того, что по мере продвижения Красной Армии действующие аэродромы остаются все дальше и дальше в тылу, откуда трудно обслуживать передовые части наземных войск истребительной авиацией прикрытия, ввиду чего наши передовые част” нередко безнаказанно расстреливаются авиацией противника.

Для того чтобы преодолеть эту трудность, необходимо вместе с продвижением наших частей немедленно занимать аэродромы, оставляемые противником, и также немедленно перебазировать на эти аэродромы нашу истребительную авиацию. Для этого необходимо, чтобы командующие военно-воздушными силами армий немедля создали по 2 - 3 запасных батальона аэродромного обслуживания (бао), усиленных необходимым количеством саперов, которые бы двигались вместе с передовыми частями общевойсковых армий, очищали бы аэродромы от мин, приводили бы их в порядок и обеспечивали бы таким образом перебазирование отставших авиационных полков на эти аэродромы.

Ставка Верховного Главнокомандования ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Заботу о своевременном перебазировании истребительной авиации на аэродромы, оставляемые противником, приведение их в порядок возложить на командующих военно-воздушными силами армий.

2. Командующим военно-воздушными силами армий иметь два - три запасных батальона аэродромного обслуживания, усиленные саперами, для занятия, очистки и приведения в порядок аэродромов, оставляемых противником.

3. Военным советам армий оказывать в этом деле командующим военно-воздушными силами армий всяческую помощь.

4. Обязать командиров батальонов аэродромного обслуживания безусловно выполнять все указания командиров авиационных полков, размещенных на аэродроме, обеспечиваемом батальоном аэродромного обслуживания. Командующим военно-воздушными силами армий проследить, чтобы командиры батальонов аэродромного обслуживания честно и аккуратно выполняли эту их обязанность.

5. Разрешить командующему Военно-воздушными силами Красной Армии привлекать в случае необходимости авиацию противовоздушной обороны страны, расположенную вблизи фронта, для прикрытия передовых частей армии, а командующего противовоздушной обороны страны обязать выполнять в таких случаях указания командующего Военно-воздушными силами Красной Армии.

6. В целях поднятия авторитета и ответственности командующих военно-воздушными силами армий и фронтов Ставка Верховного Главнокомандования назначает командующих военно-воздушными силами армий и фронтов заместителями командующих армиями и фронтами по авиации и членами Военных советов армий и фронтов с сохранением за ними прав и обязанностей командующих военно-воздушными силами армий и фронтов (7751).

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН

А. ВАСИЛЕВСКИЙ (7751)

22 января 1942 образовалась Авиация ПВО как род войск ПВО. Приказом НКО N 056 корпуса, дивизии, полки аи, выделенные для ПВО страны, а также 56 БАО были переданы в полное подчинение командующему Войсками ПВО (3398,40).

22 января 1942 г. вышел ПРИКАЗ НКО № 056 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОДЧИНЕНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ КОРПУСОВ, ДИВИЗИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛКОВ ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ АВИАЦИИ ПВО ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ

1. Корпуса, дивизии и отдельные полки истребительной авиации, выделенные для противовоздушной обороны территории страны, полностью подчинить командующему войсками ПВО территории страны.

2. За ГУ ВВС Красной Армии и военными советами округов оставить обязанность обеспечения указанных частей всеми видами довольствия и технического снабжения.

3. Командующему ВВС Красной Армии выделить для обеспечения частей истребительной авиации ПВО 56 батальонов аэродромного обслуживания и подчинить их командирам соответствующих авиационных корпусов, дивизий и отдельных полков.

4. Ввести дополнительно в состав Управления истребительной авиации ПВО территории страны должность начальника штаба, отделы тыла и кадров и транспортный* авиационный отряд.

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН (9844).

22 января 1942 г. вышел ПРИКАЗ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ № 057 О БОЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТАНКОВЫХ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ

Опыт войны показал, что в боевом использовании танковых войск все еще имеется ряд крупных недочетов, в результате которых наши части несут большие потери в танках и личном составе.

Излишние, ничем неоправдываемые потери при низком боевом эффекте в танковых войсках происходят потому, что:

1) До сих пор плохо организуется в бою взаимодействие пехоты с танковыми соединениями и частями, командиры пехоты ставят задачи не конкретно и наспех, пехота в наступлении отстает и не закрепляет захваченных танками рубежей, в обороне не прикрывает стоящие в засадах танки, а при отходе даже не предупреждает командиров танковых частей об изменении обстановки и бросает танки на произвол судьбы.

2) Атака танков не поддерживается нашим артиллерийским огнем, орудий сопровождения танков не используют, в результате чего боевые машины гибнут от огня противотанковой артиллерии противника.

3. Общевойсковые начальники крайне торопливы в использовании танковых соединений — прямо с хода бросают их в бой, по частям, не отводя времени даже для производства элементарной разведки противника и местности.

4) Танковые части используются мелкими подразделениями, а иногда даже по одному танку, что приводит к распылению сил, потере связи выделенных танков со своей бригадой и невозможности материального обеспечения их в бою, причем пехотные командиры, решая узкие задачи своей части, используют эти мелкие группы танков в лобовых атаках, лишая их маневра, чем увеличивают потери боевых машин и личного состава.

5) Общевойсковые начальники плохо заботятся о техническом состоянии подчиненных им танковых частей — производят частые переброски на большие расстояния своим ходом, самоустраняются от вопросов эвакуации аварийной материальной части с поля боя, ставят боевые задачи, не сообразуясь с количеством времени пребывания танков в бою без предупредительного ремонта, что в свою очередь увеличивает и без того большие потери в танках.

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

1. Танковые бригады и отдельные танковые батальоны применять в бою, как правило, в полном составе и тесном взаимодействии с пехотой, артиллерией и авиацией, не допуская ввода в бой танков без предварительной разведки и рекогносцировки командиров пехоты, артиллерии и танковых начальников.

2. Каждый случай неправильного использования танковых войск, оставления танков на территории противника и непринятия мер к их эвакуации — расследовать и виновных привлекать к ответственности.

3. В целях поднятия авторитета и ответственности начальников автобронетанковых отделов армий и начальников автобронетанковых войск фронта Ставка Верховного Главнокомандования назначает первых заместителями командующих армиями по танковым войскам, а вторых — заместителями командующих войсками фронта. При командующем войсками направления иметь заместителя по автобронетанковым войскам и трех офицеров связи танковой специальности.*

4. В штат управления — отдела автобронетанковых войск фронта и армии ввести должности двух заместителей: первый — по боевому использованию и применению танковых войск, второй — по снабжению, ремонту и эксплуатации боевых и вспомогательных машин.

5. Институт помощников командующих фронтами по автобронетанковым войскам** из штатов исключить.

Приказ довести до батальона, дивизиона и им равных.

Ставка Верховного Главнокомандования:

И. СТАЛИН

А. ВАСИЛЕВСКИЙ (9844).

22 января 1942 была освобождена территория Московской области (2443,422).

22 января 1942 ввели воинские звания для и-то состава: т-л, ст. т-л, и к, им, и-п/п, и-п, г-м икс, г-л иас6 г-н икс (438,834).

Жизнь и внутренняя политика:

22 января в 1942 году первый состав с остарбайтерами отправился в Германию из Киева (15017).

По состоянию на 22 января 1942-го результаты эвакуации заключенных из тюрем НКВД () выглядели так:

Всего эвакуировано - 141 527 человек,

из них:

- из тюрем Украины - 45 569 человек;

- Белоруссии - 9573;

- Карело-Финской ССР - 3025;

- Латвийской ССР - 3722;

- Литовской ССР - 1363;

- Молдавской ССР - 4846;

- Эстонской ССР - 4047;

- Крымской АССР - 2035;

- Ленинградской области - 18 906;

- Калининской области - 2679;

- Мурманской области - 987;

- Смоленской области - 3510;

- Орловской области - 3710;

- Тульской области - 2152;

- Курской области - 5033;

- Ростовской области - 1723;

- Рязанской области - 1823;

- Воронежской области - 2746;

- Краснодарского края - 2000;

- из Владимирской и Орловской тюрем НКВД - 2210;

- Москвы - 19 868 человек (7560).

“Остались в тюрьмах не вывезенными” на занятой противником территории - 21 504 человека, освобождено при эвакуации - 7444, бежало в пути при бомбежках - 819, бежало от конвоя - 264 человека. Убито в пути при бомбежках - 23 заключенных, убито в пути при попытке побега - 59, “освобождено налетом банд” - 346, расстреляно в тюрьмах - 9817, расстреляно конвоем в пути при подавлении бунта и сопротивления - 674, “незаконно расстреляно конвоем в пути” - 769, умерло в пути - 1057 заключенных.

Всего по учетным данным в ходе эвакуации выбыло по разным причинам 42 776 заключенных (7560).

22 января 1942 ГКО принял решение об эвакуации из Ленинграда 500 тыс. жителей, не занятых в оборонном производстве. К 15 апреля по ледовой дороге было вывезено 554186 ленинградцев и более 15 тыс. т ценных грузов (10671).

22 января 1942 года Государственный Комитет Обороны принял решение: "Поручить бригинженеру Комаровскому — ком. 5-й СА, людей, освободившихся на оборонительном рубеже Сталинградской области (строительных организаций Наркомстроя) в составе: инженеров и техников — 400 чел., мастеров и квалифицированных рабочих — 6 тысяч чел., вместе с автотранспортом и строймеханизмами направить на Бакалстрой".

Внешняя политика:

22 января в 1942 году в Куйбышеве подписаны: советско-польское Соглашение о займе правительству Польской Республики на содержанне польской армии на территории СССР; советско-чехословацкое Соглашение о займе правительству Чехословацкой Республики на содержание чехословацкой бригады на территории СССР (15017).

За рубежом:

22 января 1942 голландцы уничтожили НПЗ в Баликапане на Борнео (2245,2).

22 января 1942 американцы оставили Батаан (2261).

Авиапромышленность:

23 января 1942 Нач. 10 ГУ Тарасевич писал А.И.Ш.:

"Завод 381 выпускает в настоящее время самолеты Ил-2 с М-38, пушками ШВАК и металлическим крылом.

По плану завод 381 в 1942 должен выпускать самолеты Ил-2 с М-82.

К переходу на этот мотор завод не подготовлен. Для перехода на этот мотор требуется новый винт.

Переход на пушку ВЯ лимитируется неподготовленностью завода, отсутствием лафетов ВЯ и самих ВЯ.

Прошу утвердить:

1. Переход завода 381 на выпуск самолетов Ил-2 с М-82 с самолета N 151 (сдано самолетов Ил-2 с М-38 в 1941 - 26, в 1942 по 21 января - 11, имеется на заводе сверх этого моторов АМ-38 - 82, чтобы обеспечить выпуск 150 самолетов с М-38 требуется отгрузить АМ-38 - 35).

2. Установку пушек ВЯ взамен ШВАК - с самолета 201 (сдано самолетов с пушками ШВАК в 1941 - 26, в 1942 по 21 января - 11, имеется на заводе лафетов ШВАК сверх этого - 53, лафетов ШВАК отгружается с завода 39 - 110 комплектов, т.е. пушками ШВАК и лафетами завод будет обеспечен).

Поскольку в деревянном крыле предусматривается установка пушек ВЯ, прошу одновременно разрешить переход на деревянное крыло также с самолета 201 (1685,29).

23 января 1942 г. Як-7 М-82 приступил к циклу заводских испытаний. Из-за длительной болезни Е.Г. Адлера работы по машине в Новосибирске возглавил В.В. Барсуков. Недоведенность мотора дала себя знать в полной мере: его заклинило сразу же при первом пробном запуске. Организованные круглосуточно в две смены работы по его замене заняли еще два дня. При пробах второго мотора обнаружили, что он не выдает необходимого числа оборотов, и ряд других мелких недостатков. Принятыми мерами дефекты по самолетным системам устранили, но по мотору это сделать не удалось, и его заменили. Только третий мотор при пробах работал нормально. К 19 февраля самолет подготовили к полетам, но непригодность аэродрома к полетам на колесах вызвала необходимость установки и отработки лыжного шасси (для фотосъемки машины лыжи поменяли на колеса, а потом вернули лыжи обратно). Затем в процесс испытаний вмешались метели, и первый полет машина сделала только 28 февраля 1942 г. После шестого полета и третий мотор пришлось заменить из-за разрушения поршня. В материалах испытаний не сказано явно об использовании отсека второй кабины при проведении испытаний. Однако ряд фактов, а именно установка термопар на головку каждого цилиндра, снятие заднего фюзеляжного бензобака, установка в заднем отсеке приборной доски и заливного бензобака, позволяет говорить о возможном участии в ряде полетов наблюдателя. По расчетам, максимальные скорости Як-7 М-82 должны были быть 505 км/ч на номинальном режиме, 515 км/ч на форсаже у земли и 615 км/ч на высоте 6400 м, но в первых полетах на определение летных характеристик достичь заданных величин не удалось.

К исследованию проблемы «недобора» скорости самолетом Як-7 М-82 в марте 1942 г. подключился Новосибирский филиал ЦАГИ. Расчеты показали, что ее решение на данном экземпляре машины невозможно. Для получения требуемых характеристик самолета следовало установить винт большего диаметра - 3,2 м (в процессе испытаний устанавливались винты типа АВ-5 диаметром 2,8 и 3,0 м). Для решения проблемы перегрева мотора при участии специалистов аэрогидродинамического института в ОКБ завода №153 началось проектирование капота типа ЦАГИ для Як-7 М-82. Справедливости ради следует сказать, что эти работы не носили спешного характера и прерывались в каждом случае, когда требовалось решить другие, более срочные задачи (23381).

23 января в 1942 году первый полет истребителя «Як-7» с двигателем «М-82», летчик-испытатель П.Я.Федрови. Работа по переделке «Як-7» под «М-82А» началась в августе 1941 г. в Москве и закончилась в конце декабря 1941 г. - начале января 1942 г. на заводе N153 в Новосибирске, куда ОКБ А.С.Яковлева эвакуировалось в октябре 1941 г. Заводские испытания с 23 января по 13 мая 1942 г. проводила бригада в составе: ведущий летчик П.Я.Федрови, ведущие инженеры В.В.Барсуков (ОКБ) и С.В.Чистов (ЛИИ) (15018).

23 января 1942 г. Из приказа директора завода № 340 Е. В. Товстых об организации переделки моторов типа АМ-34-РНБ для судостроения

В соответствии с имеющимся указанием наркома судостроительной промышленности об использовании моторов типа АМ-34-РНБ в судостроении и письма от 16 января 1942 г. за № 228 об организации переделки моторов у нас на заводе, приказываю:

1. Организовать при цехе № 4 специальный участок по переделке , переброске и испытанию моторов AM-34. [...J1

10. Начальнику цеха № 4 тов. Гаврилову, начиная с 23 января, приступить к изготовлению деталей и принять непосредственное участие, как в организации участка, так и во всех подготовительных работах. Первый мотор под персональную ответственность тов. Гаврилова выпустить после испытания и сдачи его не позже 15 февраля 1942 г., использовав свободную площадь компрессорной станции под разборку и сборку.

II. Все вопросы, связанные с организацией работ по моторам АМ-34 и самому производству, контролирует ЦНИИ-45 в лице постоянного представителя на заводе инженера Эренчик.

Директор завода № 340 Товстых

НА РТ Ф. Р-3828. Оп. 2. Д. 30. Л. 38-38 об. Подлинник (23714).

23 января 1942 года N Н-20/186. Сталину.

Посылаем проект постановления ГКО о восстановлении аэродинамических труб и лабораторий ЦАГИ. (ГКО N 1205 от 24.I.42 г.).

Просим его утвердить (2760,113).

23 января 1942 года N н-20/189.

Посылаем проект постановления ГКО об организации на площади эвакуированного Центрального института моторостроения в Москве производства моторов М-11. (ГКО N 1206 от 24.I.1942 г.).

Просим его утвердить (2760,110).

23 января 1942 А.И.Ш. писал И.В.Сталину.

Посылаем проект постановления ГКО об организации на площади эвакуированного завода N 82 в Москве производства дизель-моторов М-30. (ГКО N1207 от 24.I.1942 г).

Просим его утвердить (2760,113).

23 января 1942 ГК завода 30 И.В.Четвериков писал письмо N 54с НКАП А.И.Ш. о мероприятиях, необходимых для выполнения работ, перечисленных в письме Нач. УВВС НКВМФ г-л Жаворонкова от 15 января 1942. Предлагал определить место работы ОКБ морского самолетостроения - временно оно на 23 заводе - и предлагал перенести ОКБ МС на площади бывшего 81 в Тушино... (1648,67).

23 января 1942 ГК завода 30 И.В.Четвериков писал письмо N 54с НКАП А.И.Ш.

На Ваше указание о мероприятиях, необходимых для выполнения работ перечисленных в письме Начальника УВВС НКВМФ Генерал-Лейтенанта т. ЖАВОРОНКОВА от 15/Х-42 г. докладываю, что необходимо следующее:

1. Определить место работы ОКБ морского самолетостроения.

В данное время работы нельзя развернуть, т.к. ОКБ, временно находится на территории завода № 23 и большая чаать состава его распределена по цехам завода № 23, в отдании получения своей базы.

Наиболее желательным было бы, немедленно перевести ОКБ МС на площади бывшего завода № 81 /Тушино/. Эти площади сейчас свободны, и на нихможно быстро организовать требующиеся работы.

2. Открыть финансирование этих работ.

Требуется для 1-го Квартала 1942 г.на деятельность организации- 1080 т.р.

Сейчас нужен аванс в размере 300 т.р.

3. Возвратить оборудование и имущество опытного цеха ОКБ, попавшее на завод № 23 вместе с оборудованием бьвш. завода № 30, и передать это оборудование на площадку быв.. завода № 81.

Номенклатура этого оборудования ничтожна.Оно состоит из 2-х токарных станков, 2-х фрезерных и 1 сверлильного. Но работать без него нельзя.

4. Передать из состава сборочного цеха быв. з—да № 30 5-работников /2-х Инженеров и 3-х сборщиков/ (1648,67).

С 23 января по 13 мая 1942 бригада в составе П.Я.Федрови, ви В.В.Барсукова (ОКБ) и С.В.Чистова (ЛИИ) и др. проводила гос. испытания Як-7 М-82 и было выполнено 17 полетов продолжительностью 5:24. Летали без УБС и заправки фюзеляжного бака (65,95).

23 января 1942 самолет Як-7 под М-82 вышел на заводские летные испытания, которые показали, что эта модификация оказалась в общем неудачной и не могла быть запущена в серийное производство в ближайшее время без большого объема доводочных работ.

Работа по переделке истребителя началась в августе 1941 г. в Москве и закончилась в конце декабря 1941 г. в Новоси - бирске (19727).

23 января 1942 года начались летные испытания Як-7 с М-82 (летчик-испытатель П.Я. Федрови). Обнаружились те же дефекты мотора, что и ранее на других самолетах, а также неудовлетворительный тепловой режим ВМГ - температура головок цилиндров 265-305°С вместо максимально допустимой 250°С и высокая температура входящего масла 110 °С вместо максимально допустимой 85 гр. С. Этого следовало ожидать, так как при выбранной капотировке боковые цилиндры, расположенные около выходных створок капота, охлаждались лучше, чем нижние и, особенно, верхние. В результате возникала сильная неравномерность температур по разным цилиндрам. Решить эту проблему ОКБ Яковлева тогда не смогло. Из 17 полетов только в двух удалось определить летные характеристики, а остальные использовались для отработки ВМГ. За январь-март сменили четыре двигателя, но после этого скорости удалось замерить только у земли - 501 км/ч, и на 1-й границе высотности 2860 м - 571 км/ч, что незначительно превышало аналогичные значения серийного Як-7А с М-105П. Такой результат, в частности, был следствием установки винта диаметром всего 2,8 м, что не позволяло снять полную мощность мотора. Винт же большего диаметра на Як-7 было установить невозможно из-за недостаточной высоты стоек шасси. В результате А.С. Яковлев не проявил интереса к продолжению доводки этого самолета, и 13 мая 1942 года летные испытания прекратились (10686).

Другие оборонные отрасли:

23 января 1942 г. по приказу НКБ № 13  в Омске на базе завода № 513А и завода № 187 «Новая Тула», эвакуированного из Тулы, создан единый завод № 513, в 12.1942 г. - в ведении 5ГУ НКБ, в 08.1943-09.1944 г. - в ведении 8ГУ. Далее- завод «Штамповщик».

2.02.1942 г. (этот день стал днем рождения завода) была выпущена первая партия гильз и звеньев для авиапушек, производство которых продолжалось всю войну и в послевоенные годы. После войны освоен также выпуск комплектующих для сельхозтехники, газовых плит, медицинских приборов.

В 1943 г. в Ростове на старом месте создан завод № 359.

В 1958 г. завод перепрофилирован на выпуск радиотехнических изделий. В 1960 г. освоено производство аппаратуры радиосвязи, телевизоров, затем- станций и мобильных комплексов радиосвязи военного и гражданского назначения СДВ, СВ, KB и УКВ диапазонов. С 1974 г.- производство приводных аэродромных радиостанций автомобильного и стационарного исполнения. В 1977 г. освоен выпуск цветных телевизоров. В 1978 г. начат выпуск автоматизированных телерадиовещательных станций.

По приказу МРП № 160 от 24.03.1966 г. переименован в Омский телевизионный завод. Имел наименование «п/я Р-6135». В 1960-е  г. - в ведении Управления радиотехнической и электронной промышленности Западно- Сибирского совнархоза. По приказу МПСС от 28.11.1988 г. на базе Омского телевизионного завода создано ПО «Иртыш». В него вошли также: Тарский завод «Кварц», Исилькульский завод «Экран» и Черлакское производство.

В 1996 г. был прекращен выпуск телевизоров, всего их к этому времени было выпущено более 5 млн.

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Производство ( 2005 г.): приводные аэродромные радиостанции; профессиональные всеволновые радиоприемники и возбудители; УКВ мобильные и портативные радиостанции; ТНП (телевизоры, радиоприемники, электроводонагреватели).

Численность персонала (09.1941 г.)- 3284 чел., (12.1942 г.)- 3090 чел.,132 (15.09.1964 г.)- 3444 чел.80

Директор (1941-42 г.)- военинженер 1р Е.И. Дремух, (1968-97 г.-)- А.И. Фальчевскии. Гендиректор (2002 г.)- А.С. Дацков, (2005 г.)- В.А. Березовский.

Зам. гендиректора по производству и ВЭД (2002 г.)- A.M. Аршинин.

Гл. инженер (1941 г.-)- А.И. Некрасов, (2002 г.)- В.А. Березовский.

Производство: автоматизированная приводная аэродромная радиостанция ПАР-10 (-2002-06-); оборудование для телевидения и радиовещания (автоматизированные телевизионные радиостанции MB и ДМВ диапазона; всеволновые радиоприемники «Ольхо-Гелиос-215», «Ольхон-Гелиос-М» (2005); радиоприемник ДВ-СВ-КВ-УКВ диапазонов «Скаляр» (2005); судовая радиостанция «Бирюза»; портативная радиостанция «Охта»; приемно- передающие устройства ПТ-100, ПВ-100; «Артек-Сириус» Р-170В; изд. Р-788, прибор 1-ОМ; комплект диагностики электрического и спецоборудования танка для Т-72, Т-80 (2005); оборудование для пищевой промышленности; газовое отопительное оборудование; телевизоры: «Спутник» (1959-), «Спутник-61», «Снежок», «Снежок-301, -302», «Кварц», «Кварц-301, -302, -303, -306, 40ТБ-308, 40ТБ-401, Ц-202»; радиоприемники: «Блюз РП-201», «Кварц РП-201»; репродуктор «Кварц-301» (11982).

23 января 1942 года была утверждена программа испытаний «установки 122-мм гаубицы на танке КВ-9». Всего предполагалось произвести 206 выстрелов, из которых 150 – усиленным зарядом для стрельбы на прочность и 30 – для определения кучности. Также предполагалось провести пробег дистанцией 50 километров для определения надежности походного крепления орудия, удобства работы механизмов, их сбиваемость, надежность укладки боекомплекта и удобство размещения экипажа. На следующий день был подписан приказ №012, согласно которому испытания должны были проводиться на Копейском полигоне в период с 26 января по 5 февраля. Этим же приказом утверждалась комиссия.

На практике время испытаний сдвинулось: они проходили со 2 по 11 февраля 1942 года. Всего было произведено 210 выстрелов, из них 171 на заводском полигоне лафетопробными снарядами и усиленными зарядами. Откат системы в пределах 560–580 мм был признан нормальным. В пределах нормы оказались и пробы воздуха, которые брались для определения загазованности боевого отделения при стрельбе. Остальные выстрелы производились уже на Копейском полигоне. Стрельба по щиту размером 5×5 метров, находившемуся на километровом расстоянии, оказалась вполне успешной – все снаряды попали в цель. Удовлетворительными оказались и результаты при стрельбе, в ходе которой проверялась кучность при переносе огня. С дистанции 600 метров щиты размером 1,25×1,25 метров были поражены.

Кроме того, 10 февраля на заводе №200 были проведены испытания на бронепробиваемость. Поскольку у М-30 бронебойных снарядов не было, были взяты снаряды от 122-мм корпусной пушки А-19. С дистанции 100 метров было произведено 4 выстрела по литой башне КВ-1. Каждый раз последовательно увеличивался заряд пороха (с 2100 до 2400 грамм), а начальная скорость снаряда повышалась с 525 до 573 м/с. Первый и четвертый выстрелы пробили башню и оказались внутри нее, второй и третий срикошетировали, выбив при этом пробку.

Это были вполне впечатляюще результаты. Но к КВ-9 набралось и претензий. Помимо малого максимального угла склонения орудия, его скорострельность составила всего 2 выстрела в минуту. Имелись претензии и к условиям работы заряжающего. Комиссия потребовала доработать бронировку орудия, нашлись и другие недочеты (17680).

23 января 1942

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 82 лист 74 – 77

25.1-42 г. № 726.

Сов.секретно.

ПРИКАЗ

Народного Комиссара Танковой Промышленности Союза ССР

№ 136-Мсс

г. Москва

"23" января 1942 г.

О доведении выпуска танковых дизельмоторов до 65 штук в сутки

Результат работы декабря месяца 1941 г. и двух декад января 1942 г. по выпуску танковых дизельмоторов заводами: Кировским (директор т. Зальцман, зам. директора т. Кизельштейн, гл. инженер т. Невяжский), заводом № 76 (директор тов. Кочетков, гл. инженер т. Десфонтейнис), Сталинградским тракторным (гл. инженер т. Демьянович) совершенно неудовлетворительны.

Программа декабря месяца 1941 г. по моторам выполнена:

Кировским заводом на 40 %

заводом № 76 на 50% и

заводом СТЗ на 40%.

В январе 1942 г. работа заводов по выпуску моторов не улучшилась. За 20 января программа выполнена:

Кировским заводом на 37 %

заводом № 76 на 43% и

заводом СТЗ на 59%.

Особенно плохо работает Кировский завод, который систематически срывает работу заводов – СТЗ и № 76 неподачей топливной аппаратуры (начальник цеха топливной аппаратуры Кировского завода тов. Золотарев). Несмотря на неоднократные указания заводам о максимальном увеличении выпуска моторов, до сих пор производство моторов продолжает оставаться одним из узких мест в выпуске танков.

В развитие моего приказа № 134-Мсс от 19.I-1942 г. для обеспечения выпуска танков в феврале и марте месяцах дизельмоторами В-2К и В2-34 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам и главным инженерам заводов: Кировского – т. Зальцман, т. Кизельштейн, т. Невяжскому, ; 76 – т. Кочеткову и т. Десфонтейнис и СТЗ – т. Задорожному и т. Демьянович обеспечить в феврале и марте 1942 г. безусловное выполнение ежесуточного графика изготовления дизельмоторов:

1. по Кировскому заводу:

а) Директору завода т. Зальцман обеспечить безусловное выполнение в феврале и марте 1942 г. графика изготовления топливной аппаратуры (насосов и форсунок):

с 1 по 10 – по 45 комплектов ежесуточно

с 11 по 20 – по 50 комплектов ежесуточно

с 21 по 28 – по 56 комплектов ежесуточно и начиная

с 1 марта – по 70 комплектов ежесуточно.

Из них обеспечить поставку заводу № 76 топливной аппаратуры:

в феврале по 15 комплектов ежесуточно и

в марте по 17 комплектов ежесуточно.

и Сталинградскому заводу:

с 1 по 20 февраля по 12 комплектов ежесуточно

с 21 по 28 февраля по 15 комплектов ежесуточно и

с 1 марта по 10 комплектов ежесуточно;

б) отштамповать в феврале 2.500 коленчатых валов для дизельмоторов В-2, в том числе для завода № 76 – 600 штук и СТЗ – 500 штук;

в) поставить заводу № 76 детали холодной штамповки, чугунное литье, пружины, согласно приложению № 1, а также готовые клапаны и поршневые кольца в феврале и марте по 150 комплектов;

г) обеспечить поставку Куйбышевскому карбюраторному заводу Наркомсредмаша штамповок и литья топливных насосов, в количествах, согласно приложению № 2;

д) немедленно освободить цех топливной аппаратуры от изготовления всех деталей, не имеющих отношения к моторам и впредь запретить его загружать не свойственной ему продукцией;

е) в 15-дневный срок полностью укомплектовать цех топливной аппаратуры и все моторное производство необходимой рабочей силой;

ж) закончить монтаж и сдачу в эксплоатацию термической печи в кузнечном цехе (для коленчатых валов) не позже 5 февраля с.г. и остального оборудования завода № 75 не позже 15 марта с.г.

2. По заводу № 76:

(в дополнение к приказу № 97с от 19.XII-41 г. и № 107 от 11 января 1942 года).

Директору завода т. Кочеткову довести к 1 февраля 1942 г. выпуск:

а) коленчатых валов – до 15 штук ежесуточно, для чего к 28 января закончить переделку центровых кругло-шлифовальных станков для шлифовки шатунных шеек;

б) картеров в сборе – до 15 штук ежесуточно, укомплектовав полностью слесарный участок рабочей силой и применяя на этой операции прогрессивно-премиальную систему оплаты труда;

в) довести выпуск по клапанам и поршневым кольцам до 12 комплектов ежесуточно с тем, чтобы начиная с 27-го февраля обеспечить ежесуточный выпуск их не менее 15 комплектов;

г) по остальным деталям – до 16 комплектов ежесуточно.

3. Обязать директора Уралмашзавода т. Музрукова обеспечить поставку литья и штамповок заводу № 76, согласно приложению № 3. Предупредить тов. Музрукова, что Уралмашзавод является единственным поставщиком литья и штамповок, а также бронзы БАЖМ заводу № 76 и что от поставок заготовок с Уралмашзавода целиком зависит работа завода № 76 по выпуску дизелей.

4. Начальнику Главснаба т. Розину взять под особый контроль обеспечение моторного производства на вышеуказанных заводом цветным металлом, легированными сталями, подшипниками, электрооборудованием и инструментом, для чего по каждому заводу иметь специальных ответственных лиц (в Москве, Челябинске и в конторах других городов).

5. Директорам заводов Кировского , Уралмашзавода, № 76 и СТЗ обеспечить в феврале 1942 г. создание необходимых минимальных заделов:

по заготовкам и литью основных деталей – 30-дневного и

по основным готовым деталям – 5-дневного.

6. Директорам заводов: "Красный пролетарий" – т. Тараничеву, им. Ленина – т. Эльцину, ХСЗ – т. Гольдштейн, МСЗ – т. Челухову, Горьковского завода фрезерных станков – т. Рябову и завода им. ЦК Машиностроения – т. Ермакову обеспечить изготовление не позже 15 марта специальных станков по заказу б. завода № 75 в количествах:

а) "Красный пролетарий" – 37 штук,

б) имени Ленина – 16 штук,

в) ХСЗ – 25 штук,

г) МСЗ – 17 штук, д) Г

ЗФС – 14 штук,

е) им. ЦК Машиностроения – 2 штуки.

7. Моему заместителю тов. Степанову:

а) совместно с Кировским заводом (т. Кизельштейн) и № 76 (т. Кочетков) представить мне на утверждение распределение указанных станков между Кировским заводом и заводом № 76;

б) загрузить завод "Станкоконструкция" (гор. Свердловск) изготовлением и переделкой специальных станков, а также их оснасткой для завода № 76.

Запретить загружать завод "Станкоконструкция" другими работами, не связанными с изготовлением станков и оснасткой, необходимой для моторного производства завода № 76 и для завода № 183.

8. Еще раз предупреждаю директоров и главных инженеров заводов: Кировского – т. Зальцман, т. Кизельштейн и т. Невяжского, завода № 76 – т. Кочеткова и Десфонтейнис, СТЗ – т. Задорожного и т. Демьянович, что от успеха их работы по выпуску дизелей зависит выпуск танков КВ и Т-34. Сколько дизелей дадут эти заводы, столько танков КВ и Т-34 будет выпущено танковыми заводами.

9. Тов. Москалевскому взять под личный контроль выполнение этого приказа и ежедекадно письменно сообщать мне о его выполнении.

Народный Комиссар Танковой Промышленности Союза ССР

подпись В. МАЛЫШЕВ (18240).

24 января 1942

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 9 лист 157 – 160

17.1.42 г. 584. ск.

Секретно.

ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР

№ 37с

г. Челябинск

"24" января 1942 г.

Во исполнение постановления ГКО от 13/Х-1941 г. и 14/XI-1941 г. на площадке быв. "СТРОЙСЕМЬ" построить танковый завод С-70 для выпуска танков Т-34. Завод должен быть пущен в эксплоатацию 1-го Июля 1942 года.

Для организации строительства ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору завода № 200 тов. ПОПОВУ сдать, а директору С-70 тов. ГВЕЛЕСИАНИ принять в 5-ти дневный срок строительную площадку "СТРОЙСЕМЬ" со всеми находящимися на ней сооружениями, складскими, подсобными и другим помещениями, всем жилым фондом, построенным и недостроенным, принятые им на этой площадке, за исключением сооружений и части площадки, переданные заводам ЗИС и ЗЭМ, а также за исключением эвакуированного оборудования с заводов им. Ильича и ижорского.

Аванс, выданный строительством "СТРОЙСЕМЬ" Тресту МКС № 22 для производства строительных работ по заводу Стройсемь, оставить за Трестом № 22 как аванс для производства строительства танкового завода С-70.

2. Нач. 8 ГПИ тов. СОЛИНУ представить ОКСу НКТП скорректированное проектное задание по строительству завода С-70 к 26/I-с.г. и одновременно приступить к изготовлению и выпуску рабочих чертежей, не дожидаясь утверждения проектного задания, и выдавать техническую документацию по утвержденному графику.

3. Нач. ОКСа НКТП тов. Комзину представить мне на утверждение с заключением ОКСа проектное задание С-70 к 28 января с.г.

4. Второму отделу НКТП (тов. Гинзбург) представить мне на утверждение схему организации отделов Главного технолога нового завода с планом укомплектования руководящего состава отделов Главного технолога за счет работников заводов № 183, № 264 и СТЗ.

5. Директору завода № 183 тов. МАКСАРЕВУ:

а) Немедленно откомандировать на строительство завода С-70 ведущих конструктора и технолога по изготовлению ма8шины Т-34.

б) Срочно выслать заводу С-70 пять комплектов технической документации для разработки рабочей технологии (детальные и узловые чертежи машины Т-34, технические условия, карты всех технологических процессов, чертежи заготовок, приспособлений, штампов и специнструмента, карточки применяемости инструмента и т.д.), рабочие чертежи термических и кузнечных печей и нестандартного оборудования.

6. Нач. 8 ГПИ тов. СОЛИНУ и директору С-70 тов. ГВЕЛЕСИАНИ представить мне к 30 января с.г. план и график мероприятий по обеспечению завода продукцией и энергией, которая должна поступить с других предприятий для обеспечения производственной деятельности завода (тяжелые поковки, пар, тепло и проч.).

7. Первому отделу НКТП (тов. ФОМИНУ), Директору завода С-70 тов. ГВЕЛЕСИАНИ и НПИ-8 (тов. СОЛИНУ) представить мне к 10 февраля план монтажа оборудования и ввода отдельных цехов, обеспечивающих эксплоатацию завода с 1-го июля с.г.

8. Директору С-70 тов. ГВЕЛЕСИАНИ заключить до 28 января договора:

а) С 22 Трестом Наркомстроя – на производство строительно-монтажных работ,

б) С ГПИ-8 – на рабочее проектировании и

в) с Промстройпроектом – на обеспечение строительства типовыми проектами жилищного строительства с привязкой проектов к месту.

9. Первому отделу НКТП (тов. ФОМИНУ) прикрепить ведущего инженера Отдела к строительству С-70 для контроля, оказания помощи и принятия мер к своевременному обеспечению строительства технической документацией по линии производства, по монтажу оборудования и по подготовке к производству в соответствии с графиками. Фамилию прикрепленного ведущего инженера сообщить мне и Нач. ОКСа тов. КОМЗИНУ.

10. Первому отделу НКТП (тов. ФОМИНУ), Отделу Оборудования Главснаба (тов. ФАРБМАНУ) и ГПИ 8 (тов. СОЛИНУ) представить мне к 10 февраля с.г. план обеспечения завода С-70 основным оборудованием за счет оборудования эвакуированных заводов и ведомость недостающего оборудования в двух вариантах – отечественном и американском.

11. Первому отделу НКТП (тов. ФОМИНУ) представить ГПИ 8 к 1 февраля с.г.:

а) Технические условия на сборку и сварку корпуса.

б) Размеры бронелистов, которые будут поступать для производства.

в) Технические условия на поставку бронелистов.

12. Отд. Оборудования Главснаба (тов. ФАРБМАНУ) по рассмотрении представленной ГНИ-8 ведомости основного необходимого оборудования для завода С-70, дать к 25/II-с.г. ГПИ-8 ведомость выделяемого оборудования с техническими характеристиками и установочными чертежами.

13. Первому отделу НКТП (тов. ФОМИНУ) и Отделу Оборудования Главснаба (тов. ФАРБМАНУ) представить мне к 15 февраля с.г. ведомость наличия оборудования на стройплощадки бывшей "СТРОЙСЕМЬ" с планом его распределения и мероприятиями по использованию ценного некомплектного оборудования, а также ведомость оборудования и материалов, подлежащих немедленной передаче строительству С-70, в том числе – легкую и тяжелую кабельную продукцию, электрооборудование, моторы, трансформаторы, измерительную аппаратуру, огнеупоры и проч.

14. Для обеспечения нормальной работы ГПИ-8:

а) Управляющему Делами НКТП тов. ЛИЗУНОВУ к 1/II-с.г. обеспечить ГПИ-8 площадью в 250 – 300 кв. метров, добившись получения ее от местных организаций.

б) Директору завода № 200 тов. ПОПОВУ немедленно передать ГПИ-8 новый светокопировальный аппарат со строительства "СТРОЙСЕМЬ".

в) ГЛАВСНАБУ (т. ЕФРЕМОВУ) обеспечить выделение ГПИ-8 в 1-м квартале с.г. 1000 рул. светочувствительной бумаги для проектирования С-70.

г) Нач. модельного цеха Кировского завода т. Мельникову изготовить для ГПИ-8 до 10 февраля с.г. 70 столов, 100 табуреток, 15 шкафов, 50 чертежных досок и изготовить по спецификации ГПИ-8 материалы для установки стеллажей техархива.

15. Нач. Отдела кадров НКТП тов. ЛОГИНОВУ оказать всемерное содействие Директору С-70 т. ГВЕЛЕСИАНИ в срочном укомплектовании аппарата Дирекции строительства завода С-70.

16. Директору С-70 тов. ГВЕЛЕСИАНИ и Нач. Отд. Труда и Зарплаты тов. КРУПЫШЕВУ представить мне к 10 февраля с.г. план и мероприятия по обеспечению и подготовке рабочих кадров для производственной деятельности завода.

17. Для руководства и контроля за обеспечением строительства проектно-сметной документацией, как разрабатываемой генеральным подрядчиком по строительному проектированию, так и его субподрядными организациями, дабы отсутствие проектов не лимитировало нормального развития строительного производства, создать на время строительства при Дирекции завода С-70 должность главного инженера по проектированию.

18. В связи с назначением на завод С-70 Директора, освободить Начальника Проектного Сектора ОКСа НКТП тов. КРИШТУЛА Ю.Л. от обязанностей Уполномоченного Наркомтанкопрома по организации проектирования и строительства завода С-70 и возложить на него по совместительству временное исполнение обязанностей главного инженера по проектированию завода С-70.

19. Главснабу НКТП (тов. ЕФРЕМОВУ) выделить заводу С-70 в первом квартале одну грузовую и одну легковую машины, а до их получения, Управляющему Делами Наркомата тов. ЛИЗУНОВУ прикрепить к директору завода тов. ГВЕЛЕСИАНИ одну легковую машину с оплатой эксплоатации за счет завода С-70.

20. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника Отдела Капитального Строительства НКТП тов. КОМЗИНА.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА подпись 24/I-42 (Зальцман)

Исполнитель

КРИШТУЛ (ОКС НКТП) (18241).

23 января 1942 года вышел приказ № 34с НКБ (Челябинск(

Принятый от Наркомата танковой промышленности Саровский завод включить в число действующих предприятий НКБ и присвоить заводу № 550. Подчинить завод 4 Гл. Управлению (5753, 199).

23 января 1942 вышло № 1183 Постановление ГКО О возвращении в Москву части эвакуированного оборудования 2-го часового завода. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 1 (11012).

23 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1186 О возвращении в Москву эвакуированного оборудования Владыкинского машиностроительного завода. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 4 (11012).

23 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1188 О восстановлении Воронежского завода СК-2, Ефремовского завода СК-3 и укомплектовании технологическим оборудованием Чкаловского завода СК. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 6-7 (11012).

23 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1189 О производстве и сдаче Наркомату обороны 82 мм и 120 мм мин в феврале и марте 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 8-21, 22-31 (11012).

23 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1190 О строительстве железной дороги Сталинград - Саратов - Сызрань - Ульяновск. (7021, 32).

23 января 1942 г. ГКО принял решение о сооружении рокадной дороги от Ульяновска до Сталинграда. Значительный участок новой линии от Саратова до Сталинграда сооружался силами Главного управления лагерей железнодорожного строительства под общим руководством зам, начальника главка Ф. А. Гвоздевского. Работы на трассе начались в феврале 1942 г. Разработанный Желдорпроектом НКВД проект, по которому трасса проходила вне поймы Волги, позволил обойтись минимальным числом мостов и глубоких отходов. Несмотря на то, что с июля 1942 г. строительство велось под постоянными бомбардировками немецкой авиации, 7 августа 1942 г. головной участок трассы от ст. Иловля до Камышина был сдан в эксплуатацию и стал пропускать воинские эшелоны. Рокада Сталинград - Петров Вал - Саратов - Сызрань на протяжении 240 км была введена в строй за 100 дней. В сентябре-ноябре в строй были введены участки Иловля - Саратов (331 км) и Свияжск - Ульяновск (202 км) (12129).

23 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1191 О пороховых зарядах для снарядов М-8. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 33 (11012).

23 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1192 О восстановлении производства войсковых радиостанций на заводе № 631 (быв. 203) Наркомэлектропрома в г. Москве. (7021, 34-35).

23 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1193 Об увеличении производства 76 мм снарядов к полковым и дивизионным пушкам в феврале и марте 1942 года. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 36-50, 51-75 (11012).

23 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1195 [Об организации в Москве оперативных групп эвакуированных наркоматов РСФСР.] (7021, 77).

23 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1197 О восстановлении производства Харьковского турбогенераторного завода Наркомтяжмаша. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 80-81 (11012).

23 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1198 О восстановлении завода № 151. и Лопасненского регенератного завода Наркомрезинпрома. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 82-83, 84-86 (11012).

23 января 1942 г. большой пожар произошел на заводе № 209. Сгорел корпус «Д», где находились наиболее важные цеха: инструментальный, сборочные телеграфии, морской аппаратуры и др. Значительные повреждения были нанесены заводам «Красная заря», «Светлана». На «Красной заре» почти полностью сгорели цеха дальней связи, слесарно-механический и заготовительный, одна из котельных, цех и лаборатория магнитных материалов, еще несколько корпусов4. Вместе с тем, благодаря тому, что все электрослаботочные предприятия территориально располагались в северной части города, потери эти были относительно невелики (18297).

23 января 1942 г. в соответствии с пост. ГКО № 1198 о восстановлении завода № 151 (Завод № 151 НКРП, п/я 1201, завод «Ярославрезинотехника», АООТ, ОАО «Ярославрезинотехника» /150036  г. Ярославль ул. Спартаковская, 1Д/) оборудование завода реэвакуировано на старое место, где было восстановлено производство. Имел наименование «п/я 1201».

После войны налажен выпуск резинового клея, перчаток, прорезиненной ткани, клеенки медицинской, резиновой обуви, футбольных камер, приводных ремней. С 1953 г. проведена реконструкция завода, в 1965 г. - вторая реконструкция. В 1975 г. было принято решение о переносе на завод мощностей Ярославского завода РТИ, но это не было выполнено.

18.12.1992 г. завод преобразован в АООТ, а затем - в ОАО «Ярославрезинотехншеа». Входил в «НТМ- холдинг» (2002 г.).

В составе завода (2008 г.): корпус № 8 (построен в 1940 г.), № 8А (1969 г.), цех № 36 (1987 г.), всего 11 производственных зданий общей площадью 47515 м2.

В 2008-09 г. предприятие являлось банкротом, имущество выставлено на торги.

Гендиректор - А. Крутиков, (-2003-05 г.-)- Б.В. Котусенко. Конкурсный управляющий (2008 г.)- Е.Я. Рынденко.

Производство: лодки надувные резиновые: JIAC, JIH (1930-е), «Нырок» (1960-е); лодка моторная «Орион» (1970-е) (11982).

23 января 1942 г. была авария на Дербеневском химическом заводе (Москва). Имелись человеческие жертвы (9067).

23 января 1942 г. на основании отношения НКТП № 562 в порядке обмена опытом копии приказов и ведомости изменений танка А-34 в связи с установкой карбюраторного двигателя М-17 были разосланы заводам СТЗ и № 112. Но работа продолжалась, и последние изменения были переданы только 13 марта (10782).

Армия:

23 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 23 января наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

Наша часть, действующая на одном из участков Западного фронта, за день боёв освободила три населённых пункта и захватила 3 орудия, 7 пулемётов, 5 миномётов и 12 автомашин с боеприпасами. Гитлеровцы потеряли 250 солдат и офицеров.

Часть тов. Макарьева, овладев населённым пунктом С., захватила 4 орудия, 5 автомашин, 40 велосипедов, 4 пулемёта, большое количество боеприпасов и продовольствия.

Наши бойцы, действующие на одном из участков Южного фронта, освободили от немцев несколько населённых пунктов. Захвачены трофеи: 13 орудий, 17 пулемётов и много снарядов. Противник оставил на поле боя 150 убитых солдат и офицеров.

Красноармеец Малыгин незаметно подполз к вражескому противотанковому орудию и, бросив гранату, уничтожил орудийный расчёт. Затем отважный боец пробрался в деревню, занятую немцами, и бросил в дом, где находилось 40 немецких солдат, гранату. Гитлеровцы в панике стали выскакивать из дома. Храбрый боец открыл по немцам огонь и перестрелял 30 солдат.

Ленинградские партизаны из отряда тов. С. организовали засаду и атаковали немецкий обоз. Не ожидавшие нападения немецкие солдаты в панике бросились бежать. Партизаны захватили 15 повозок с грузом и перебили 16 солдат и двух офицеров.

Пленный ефрейтор 11 роты 434 полка 131 пехотной дивизии Отто Науман сообщил: «2 октября, то-есть в день, когда Гитлер объявил, что начинается последняя и решающая битва, в нашей роте было 180 человек. Сейчас осталось 54 человека. Примерно такие же потери в других подразделениях полка. С октября в 11 роте сменилось 4 командира. Лейтенант Хейор, лейтенант Шухард и лейтенант Монтре были убиты один за другим. Сейчас ротой командует фельдфебель Гельмрайт. В полку много обмороженных солдат, велико также количество больных».

Пленный солдат 8 роты 432 пехотного полка 131 немецкой пехотной дивизии Антон Зазуля рассказал: «Я поляк и считал свою службу в германской армии худшим пленом. Гитлеровцы поработили и терзают мою родину. В Польше сейчас нет молодёжи. Одних немцы запрятали в тюрьмы и концлагери, других — расстреляли. Остальных угнали в Германию на каторжные работы. Мою 17-летнюю сестру увезли в Германию. Она писала, что ей приходится очень тяжело и она много плачет».

В Гамбурге и многих других городах Германии в течение ряда дней в магазинах не бывает никаких продуктов. 19 января население Гамбурга было извещено, что в магазины поступили продукты. Десятки тысяч женщин направились в магазины, но увидели там пустые полки. Разгневанная толпа разгромила многие магазины. Власти произвели многочисленные аресты.

На Тбилисском заводе имени Куйбышева мастер тов. Месхи внёс рационализаторское предложение, осуществление которого позволяет одному рабочему выполнять работу четырёх. На Батумском заводе имени Берия тов. Бойко сделал новое приспособление к станку, благодаря чему выпуск деталей одного типа увеличился в три раза.» (15018).

23 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 23 января наши войска продолжали продвигаться вперёд. Попытки немецких войск на отдельных участках контратаками задержать продвижение советских войск закончились неудачей. Под ударами наших войск противник отходил, оставляя на поле боя вооружение и большое количество убитых и раненых солдат и офицеров. Наши части заняли несколько населённых пунктов и в числе их города Пено, Андреаполь, Холм, Торопец, Западная Двина.

За 22 января уничтожено 23 немецких самолёта. Наши потери — 8 самолётов.

Наши корабли в Баренцовом море потопили три транспорта противника — в 2.000, 3.000 и 8.000 тонн водоизмещения.

За 22 января части нашей авиации уничтожили 3 немецких танка, 350 автомашин с пехотой и грузами, более 350 повозок с боеприпасами, 14 орудий с прислугой, 16 зенитно-пулемётных точек, взорвали 5 вагонов с грузами, подожгли 2 железнодорожных эшелона, рассеяли и частью истребили один полк пехоты противника.

Танковая часть тов. Гетмана (Западный фронт) за один день боёв с противником освободила 5 населённых пунктов. Немцы потеряли свыше 500 солдат и офицеров. На другом участке стрелковая часть тов. Якимова овладела важным населённым пунктом. На подступах к пункту осталось свыше 200 трупов немецких солдат.

Наша часть, действующая на одном из участков Южного фронта, освободила от немцев 7 населённых пунктов и захватила 13 орудий, 17 станковых пулемётов, миномёт, радиостанцию и много боеприпасов. Взяты пленные.

Лейтенант Кузнецов недавно во время разведки уничтожил фашистского офицера и захватил его мотоцикл. В бою за деревню Колышево тов. Кузнецов поразил 10 вражеских солдат и одного офицера.

Партизанский отряд под командованием тов. Ш., действующий в одном из районов Московской области, за время боевых действий в тылу противника уничтожил 15 повозок с боеприпасами и мотоцикл, истребил 44 немецких солдата и офицера. Партизаны взяли в плен трёх гитлеровцев и доставили их в часть Красной Армии.

В делах штаба 299 немецкого артиллерийского полка, разгромленного нашими частями, обнаружена копия секретного приказа командира 29 немецкого армейского корпуса за № 1348. В этом приказе говорится: «Во время размещения одного подразделения в квартирах, ранее занимавшихся другим подразделением, обнаружены следующие надписи на стенах: «Мы хотим в Германию!», «С нас этого хватит!», «Мы грязны и завшивлены, и хотим домой!», «Мы не хотели этой войны!». Далее один командир роты в разговоре с другим офицером позволил себе высказаться в том смысле, что во время мировой войны подвоз никогда не бывал настолько плохим, чтобы нечего было есть, и почта совсем не пропадала. Этот командир роты сказал ещё, что состояние его роты не позволяет ему ни наступать, ни отступать». Далее в приказе предлагается искоренить антивоенные настроения и заставить солдат терпеливо переносить все лишения. Приказ гитлеровского генерала является новым убедительным свидетельством того, как под ударами советской армии быстро снижается моральное состояние не только солдат, но и офицеров гитлеровских войск.

При отступлении из деревни Ворюшино, Калининской области, немецкие изверги расстреляли 26 человек, в том числе 10 детей в возрасте от 3 до 13 лет. Несколько детей получило тяжёлые ранения, среди них Петрова Т.—13 лет, Петрова Н.— 3 лет, Моисеева Н.—11 лет, Моисеева А.— 12 лет.» (15018).

23 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1196 Об увеличении переходящих запасов продовольствия для Карельского, Ленинградского, Волховского фронтов и 7-й армии. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 78, 79 (11012).

23 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1199 О создании городских комитетов обороны в городах Московской области [Клин, Можайск, Малоярославец и Волоколамск]. (7021, 87).

23 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1200 Об уполномоченных НКПС по фронтам. (7021, 88).

23 января 1942 КА прорвалась между озером Ильмень и Смоленском (2261).

Жизнь и внутренняя политика:

23 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1184 О возвращении в Москву эвакуированного оборудования чулочной фабрики им. Ногина. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 2 (11012).

23 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1185 О возвращении в Москву эвакуированного оборудования типографий "Красный пролетарий" и "Искра революции". РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 3 (11012).

23 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1187 О возвращении эвакуированного оборудования, квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников Шатурского и Ореховского торфотрестов. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 5 (11012).

23 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1201 О возвращении в Москву эвакуированного оборудования и работников Метрополитена. (7021, 89).

23 января 1942 СНК СССР принял постановление "Об устройстве детей, оставшихся без родителей." При ГУ милиции НКВД создали Центральный детский адресный стол и подразделения на местах (3398,41).

За рубежом:

23 января 1942 в Нови Саде (Югославия) венгерские солдаты утопили в Дунае 842 югослава и еврея (4962).

23 января в 1942 году оберлейтенант Витцель, он же Патан, сообщает из Афганистана о том, что численность партизанских отрядов Бозе достигла 5500 человек, из которых 2000 вооружены стрелковым оружием. Кроме этого во многих районах Северной Индии действуют агенты-информаторы Бозе, «пятерки» боевиков в железнодорожных мастерских Мадраса и на джутовых фабриках Калькутты (15018).

23 января 1942 японцы захватили Новую Гвинею (4962).

23 января 1942 японцы высадились у Rabaul, Kavieng и Balikapan (2261).

23 января 1942 японцы совершили налет на Рангун (2261).

23 января 1942 Австралия обратилась к Англии и США за поддержкой (2261).

Авиапромышленность:

24 января 1942 вышел приказ НКАП № 65с

В дополнение к приказу НКАП № 39с от 15 января 1942 по выпуску с-в Ил-2 з-м 30:

Д-ру з-да 162 А.А.Ткаченко:

а) организовать на з-де пр-во отсеков фюзеляжа (дерево) к с-ту Ил-2, начав поставку з-ду № 30 с 10 февраля 1942.

Дементьев (1522, 37).

24 января 1942 в приказе НКАП №65с встречается первое упоминание о деревянном фюзеляже Ил-2 завода №30:

В дополнение к приказу НКАП № 39сс от 15 января 1942 по выпуску с-в Ил-2 з-м 30: Д-ру з-да 162 А.А.Ткаченко:

а) организовать на з-де пр-во отсеков фюзеляжа (дерево) к с-ту Ил-2, начав поставку з-ду № 30 с 10 февраля 1942.

На заводе №1 хвостовая часть фюзеляжа из фанеры так же делалась с начала производства. А на 18 заводе ее, вероятно, внедрили в производство чуть позже, но до марта 1942г. В марте, в НИИ ВВС испытывались самолеты завода №1 (зав №2611) и завода №18 (зав №181904 (вероятно 1871904)). Среди отличий в конструкции самолетов было названо только крыло – на заводе №1 оно было смешанной конструкции (19206).

24 января 1942 вышел приказ НКАП N 85с:

1. Ремонтным мастерским бывшего завода 207 (Москва) приступить с 25 января с.г. к изготовлению на гидропрессе деталей самолета Ил-2 для завода 30, сдавая детали окончательно отделанными согласно образцов-эталонов, утвержденных заводом 30.

2. Мастерские должны обеспечивать подачу элеронов, центроплана, фюзеляжа, стабилизатора, руля высоту и руля поворота (1521,22).

24 января 1942 года Воронежский  завод  (или филиал завода № 18), который был запланирован на производство Ил-2. Но он был ГКО разложен на составные части. Часть завода № 450, переданная Москве вместе с заводом № 135, была поглощена зводом № 30; участок, используемый для ремонта МиГ-3, был ГКО 30 марта 1942 года передан Воронежу на участок эвакуированного завода № 18 (19829).

24 января 1942 был первый вылет 103В (Ту-2) в рамках совместных испытаний, которые начались 15 декабря 1941. Была вынужденная посадка и из-за отказа двигателя (1835,18) с 25 января по 26 февраля - чинили (826).

Первый вылет 103В (Ту-2) был 24 января 1942, но была вынужденная посадка и с 25.01 по 26.02 - чинили и не было моторов. С 27.02 по 13.03 ставили моторы. 14.03 был пробный полет. С 15.03 по 17.03.1942 заменяли цилиндр N 5 (826).

24 января 1942 года зам. гл. конструктора завода N 22 Изаксон писал письмо N Н-20/202 в ГКО Маленкову и Берия.

Самолет Пе-2, по отзывам военных специалистов, полностью освоен летно-техническим персоналом ВВС и показал в процессе применения на фронте высокие боевые качества.

Непрерывно совершенствуя серийный самолет Пе-2, конструкторский коллектив завода N 22, руководимый Петляковым, сумел в значительной степени устранить основные дефекты самолета, выявленные в процессе эксплуатации в боевых условиях.

После внедрения на заводе N 22, так называемой, 64-й серии, в самолете Пе-2 будут полностью устранены все ранее выявленные дефекты, что еще более усилит его боеспособность.

Помимо основного варианта самолета Пе-2 в виде пикирующего бомбардировщика, в ВВС нашла широкое применение модификация этого самолета в вариантах: двухместного истребителя сопровождения и фоторазведчика с большим радиусом действия.

Значительное количество самолетов Пе-2, выпущенных заводами Наркомавиапрома в относительно короткий срок - один год, в указанных выше вариантах, широкое разностороннее применение машины в ВВС и высокая оценка боевых качеств самолета во всех вариантах - все это выдвигает необходимость непрерывной работы над дальнейшим повышением боеспособности самолета.

Это тем более необходимо, что дальнейшее повышение боевых качеств самолета диктуется все возрастающими требованиями военной обстановки.

В настоящее время в самолет Пе-2 необходимо внести два дополнительных изменения, которые значительно улучшают боеспособность самолета:

1. Установить вместо пулемета Шкас на верхней стрелковой точке у штурмана крупнокалиберный пулемет Березина;

2. Установить усиленную броню для экипажа.

Обе эти установки полностью отработаны Конструкторским бюро и получили утверждение ВВС.

Оборудованные Опытно-конструкторским отделом два самолета Пе-2 с установкой крупнокалиберного пулемета Березина прошли войсковые испытания и утверждены к серийному внедрению.

Запуск в серию новых установок не связан с большими трудностями для самолетных заводов и требует лишь серийного изготовления новой стрелковой установки на одном из заводов Наркомавиапрома.

Несмотря на то, что опытная партия новой установки была заказана заводу N 32 еще в сентябре прошлого года, завод этого заказа до сих пор не выполнил и к серийному выпуску этих установок на заводе до сих пор не приступлено. Таким образом, срок внедрения на самолет Пе-2 этого исключительно мощного вооружения не зафиксирован, что вносит неопределенность в решение столь важного вопроса.

Точно такое же положение и с внедрением новой усиленной брони.

Проект нового бронирования разработан Конструкторским бюро и утвержден ВВС. Заказ на эту новую броню сдан, однако срок изготовления этой брони жестко не фиксирован, что оттягивает постановку нового бронирования на самолет на неопределенное время.

Придавая исключительное значение дальнейшему повышению летно-тактических данных серийного самолета Пе-2, Опытно-конструкторским отделом завода N 22, по постановлению Правительства, был спроектирован и построен опытный экземпляр модификации Пе-2 с более мощным мотором М-105Ф.

Опытный экземпляр модифицированного самолета Пе-2 значительно отличается от серийной машины более высокими летно-тактическими данными и вооружением.

Ниже помещенная таблица дает значение максимальных скоростей модификации в сравнении с серийной машиной Пе-2 (см. также прилагаемый график).

| Высота | Земля | 2000 м | 5000 м | 7000 м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Самолет Пе-2 без внешней |  |  |  |  |  |
| бомбовой подвески | 452 | 488 | 540 | 525 | По результатам |
| Самолет Пе-2 с внешней |  |  |  |  |  |
| бомбовой подвеской | 428 | 463 | 510 | 491 | испытаний |
| Модификация Пе-2 с |  |  |  |  |  |
| М-105Ф | 488 | 518 | 567 | 600 | Расчетные данные |

С точки зрения бомбовой загрузки модификация самолета Пе-2 имеет значительные преимущества перед серийной машиной, допуская подвешивать внутри фюзеляжа, вместо 4-х бомб по 100 кг, любой из следующих вариантов:

1 бомба в 500 кг, или

2 бомбы по 250 кг, или

6 бомб по 100 кг.

Помимо этого на самолете сохранены еще две внешних подвески, позволяющие подвешивать бомбы любого из указанных выше калибров.

Основным крупнейшим достоинством модификации самолета Пе-2 является то, что эта модификация создана на базе освоенной в серийном производстве машины Пе-2, что позволит без особых трудностей перейти на серийный выпуск вместо Пе-2 его модификации.

Это облегчается тем обстоятельством, что, примерно, 60-70% серийных деталей, узлов и агрегатов остаются неизменными. Точно также неизменной остается основная масса готовых изделий, изготовляемых и освоенных заводами-смежниками.

При этом следует отметить, что:

1. Основные дефекты, уже устраненные на серийном самолете Пе-2, в модифицированном варианте самолета будут полностью отсутствовать.

2. Результаты работы Конструкторского бюро по замене отдельных дефицитных материалов, по упрощению конструкции и облегчению производства будут полностью использованы при постройке модификации.

Таким образом, в случае положительного заключения по модификации, при сравнительно небольших затратах средств, можно будет в весьма короткий срок перейти на серийный выпуск более усовершенствованной модификации самолета Пе-2, обладающей значительно улучшенными летно-тактическими данными.

Считаю необходимым отметить, что, наряду с указанными преимуществами, внедрение модифицированного самолета Пе-2 непосредственно в части ВВС не вызовет необходимости переобучения летного состава ВВС, так как с точки зрения пилотажной и общетехнического оснащения машина остается такой же, как и серийный самолет Пе-2, полностью освоенный частями ВВС.

Принимая во внимание, что завод N 22, наряду с увеличивающейся программой по серийному выпуску самолета Пе-2, имеет задание по подготовке к внедрению новой машины "103", осуществить постройку некоторого количества модифицированных машин Пе-2 с мотором М-105Ф на этом заводе не представляется возможным.

Точно также не представляется возможным загрузить этой работой завод N 39 в Иркутске, чтобы не нарушать нормального хода работы по увеличению выпуска серийных самолетов Пе-2 на этом заводе.

Для обеспечения выпуска модифицированных самолетов Пе-2 в наиболее короткий срок, я считал бы целесообразным осуществить постройку войсковой серии модифицированных самолетов на московском заводе N 81 (бывш. завод N 39).

Целесообразность подобного решения обуславливается следующими соображениями:

1. Наличием больших свободных производственных площадей;

2. Наличием квалифицированных кадров рабочих, знакомых с производством самолета Пе-2;

3. Наличием ряда стапелей и приспособлений, оставленных заводом N 39.

Постройка войсковой серии модифицированного самолета Пе-2 на заводе N 81 может быть осуществлена наряду с выполнением заводом намеченной ему программы по ремонту.

При положительном решении вопроса о постройке войсковой серии модификации самолета Пе-2 на заводе N 81, опыт этого завода в части отработки технологии и стапельного хозяйства может быть наиболее безболезненно передан затем заводу N 39 и может быть использован самим заводом N 81 в случае развертывания этого завода под серийный выпуск модификации машины Пе-2.

Предложение о постройке войсковой серии модификации самолета Пе-2 на заводе N 81 я рассматриваю как один из возможных вариантов.

В связи с временной консервацией завода 23 (бывш. завода 22) может представиться рациональным поручить постройку войсковой серии этому заводу, обладающему необходимыми площадями, квалифицированными кадрами, знающими самолет Пе-2 и рядом готовых стапелей.

Мне думается, что завод N 23 сумеет выполнить это задание быстрее, нежели завод N 81, так как в большей мере оснащен необходимым оборудованием и обладает более квалифицированными людьми.

В случае принятия этого варианта, остается полностью в силе соображение об использовании накопленного опыта для передачи заводу N 39 и непосредственно для завода N 23 в случае возможного его полного восстановления под эту машину.

От быстрейшего разрешения всех, поставленных на Ваше рассмотрение, вопросов зависит ход дальнейшей работы по усовершенствованию самолета Пе-2 и повышение его летно-тактических данных, а также общее направление работы Опытно-конструкторского отдела завода N 22, работающего в настоящее время по этой машине, который в состоянии, по своему опыту и квалификации, выполнить любое задание Правительства по созданию боевых самолетов (2139,168).

24 января 1942 г. Главный конструктор Пе-2 Изаксон письмом № Н-20/202 в ГКО Маленкову и Берия предлагал наладить выпуск Пе-2 на эвакуированном на ту же территорию из Ленинграда заводе № 23, как более готовом к работе, но это сделано не было (23570).

24 января 1942 г. вышло постановление ГКО N 1207сс, которым завод N 82 был обязан выпустить к 1 мая 1942 г. серийный дизель М-30 с комбинированным наддувом: от турбокомпрессора и приводного центробежного нагнетателя, который предназначался для устранения основного дефекта мотора: самовыключения при планировании на высотах более 4000 м (3322,37).

24 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1205 О восстановлении аэродинамических труб и лабораторий ЦАГИ. (7021, 106).

24 января 1942 вышло постановление ГКО, предусматривающее в течение года восстановление ЦАГИ на старых площадках. Поручено в 15 дней вернуться из Новосибирска и Казани (173,218).

24 января 1942 г. вышло Постановление ГКО № 1205 «О восстановлении аэродинамических труб и лабораторий ЦАГИ» В марте 1942 г. в филиале ЦАГИ-Москва заработала труба Т-1, а затем и труба Т-5. Естественно, основным направлением стали прикладные исследования, главная цель которых — совершенствование авиационной и оборонной техники, затем возобновили работы по изучению аэрогидродинамики специальных объектов и ветрозащиты, а с 1944 г. - по промышленной аэродинамике. К середине 1942 г. интенсивные работы развернулись в лабораториях ЦАГИ-Стаханово. В 1943 г. заново смонтировали оборудование штопорной трубы и 29 октября, в день 25-летия Всесоюзного Ленин - ского Комсомола, труба начала работать (19727).

24 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1206 Об организации на площади эвакуированного Центрального института моторостроения в Москве производства моторов М-11. (7021, 107).

24 января 1942 года по решению ГКО за № ГКО-1206сс на площадях эвакуированного ЦИАМ в Москве для выпуска серийных авиамоторов М11Д был организован завод № 41 МОП.

В конце мая 1942 года, в связи возвращением ЦИАМ обратно на старую площадку, переданную заводу № 41, площади, запроектированные под завод были резко сокращены, вследствие чего встал вопрос о переводе завода на новую площадку.

Приказом НКАП № 424 от 7 июня 1942 года завод № 41 был переведен на площадку завода № 451, ранее принадлежащую эвакуированному заводу № 20 (основанному в 1930 году по выпуску агрегатов для авиамоторов).

24 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1208 [О расформировании завода № 135 НКАП.] (7021, 109).

24 января 1942 года было принято постановление о расформировании харьковского авиазавода (10674).

24 января 1942 вышел приказ: расформировать авиазавод № 135 в Молотове. Сухому не разрешили вернуться в Подлипки даже когда фашистов удалось отогнать от Москвы. Получилось так, что самолет ББ-1 (Су-2) увидел свет при непосредственном участии вождя, и им же было прекращено его серийное производство (5360).

24 января 1942 года было подписано Постановление Государственного комитета обороны о закрытии Харьковского авиационного завода. На следующий день руководящий состав 135-го завода был собран в дирекции, где и объявили о расформировании завода и откомандировании его сотрудников в Москву для работы на вновь организованных 23-м и 30-м заводах (24213).

24 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1208, закрепляющее решение расформировать завод № 135. До конца зимы за счет кадров и оборудования эвакуированных предприятий были усилены заводы № 23 (сюда направили И.М. Кузина), а затем также №30 и 381.

По воспоминаниям старейшего сотрудника ОКБ М.И. Зуева, на такое решение повлияла нелюбовь к Павлу Осиповичу со стороны Сталина. После гибели в катастрофе 12 января 1942 г. В.М.Петлякова, Сухой был вызван в Кремль и получил предложение возглавить работу над совершенствованием Пе-2. Сухой не отказался, но и не согласился. Сталину не понравились колебания в столь ответственный период, и 14 января состоялось назначение на должность главного конструктора завода № 22 А.И. Изаксона, и вскоре вышел приказ: расформировать авиазавод в Молото- ве. Сухому также не разрешили вернуться в Подлипки, когда фашистов удалось отогнать от Москвы. Получилось так, что самолет ББ-1 (Су-2) увидел свет при непосредственном участии вождя, и им же было прекращено его серийное производство (12028).

Количество самолетов Су-2, выпущенных на серийных заводах

| Завод | 1940 | 1941 | 1942 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 12 | 4 |  |
| 135 | 110 | 635 | 40 |
| 207 | 3 | 89 |  |
| Всего | 125 | 728 | 40 |

(12028).

Летно-тактические данные серийных советских ближних бомбардировщиков начального периода войны

| Характеристики | Су-2 образца 1941г. | Су-2 образца 1942 г. | СБобразца 1939 г. | Пе-2 образца 1941г. | Пе-2 образца 1942 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | М-88Б | М-82 | 2хМ-103А | 2хМ-105РА | 2хМ-105РА |
| Полетный вес, кг | 4345 | 4700 | 6380 | 7700 | 7775 |
| Нагрузка на площадь, кг/м2 | 150 | 162 | 113 | 190 | 192 |
| Нагрузка на мощность, кг/л.с. | 4,35 | 3,53 | 3,32 | 3,67 | 3,70 |
| Максимальная скорость, км/ч | 460 | 486 | 410 | 530 | 515 |
| на границе высотности, м | 6500 | 5850 | 4100 | 5100 | 4800 |
| Время набора 5000 м, мин | 12,6 | 9,8 | 8,9 | 10,0 | 11,0 |
| Практический потолок, м | 8900 | 8400 | 9700 | 8800 | 7950 |
| Крейсерская дальность, км | 890 | 910 | 1900 | 1280 | 1250 |
| с бомбовой нагрузкой, кг | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
| Стрелковое вооружение, мм | 5x7,62 | 6x7,62 | 4x7,62 | 2x7,62 2x12,7 | 2x7,62 2x12,7 |
| Экипаж, чел. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

(12028).

Летно-тактические данные опытных и серийных самолетов Су-2 (СЗ-2, "Иванов", ББ-1) по материалам испытаний в НИИ ВВС КА

| Характеристики | СЗ-2 М-62 | "Иванов" М-87А | ББ-1 М-88 | Су-2 М-88Б №16/2 и 20/2 | Су-2 М-88Б модиф. №1/6 | Су-2 М-88Б №070Т29 | Су-2 М-82 №15116 на лыжах | Су-2 М-82 №15116 на колесах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность, л.с. на второй границе высотности, м | 820/4200 | 950/4700 | 1000/6000 | 1000/6000 | 1000/6000 | 1000/6000 | 1330/5400 | 1330/5400 |
| Вес пустой, кг | 2604 | 2850 | 2875 | 2970 | 2954 | 2995 | 3273 | 3220 |
| Полетный вес, кг | 3670 | 4030 | 4121 | 4345 | 4310 | 4335 | 4700 | 4700 |
| Максимальная скорость у земли, км/ч | 360 | 375 | 375 | 378 | 410 | 370 | 413 | 430 |
| Максимальная скорость, км/ч на второй границе высотности, м | 403 4700 | 468 5200 | 467 6600 | 460 6500 | 512 7100 | 455 6700 | 477 5850 | 486 5850 |
| Время набора 5000 м, мин | 16,6 | 11,8 | 10,6 | 12,6 | 11,3 | 12,6 | 9,8 | 9,8 |
| Практический потолок, м | 7440 | 8800 | 8900 | 8900 | 9120 | 8500 | 8400 | 8400 |
| Крейсерская дальность, км | 1050 | 1000 | - | 890 | 1128 | - | 830 | 910 |
| Нормальная бомбовая нагрузка, кг | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Неподвижное стрелковое вооружение (111 КАС 7,62 мм) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Запас патронов к ним, шт. | 3000 | 3400 | 3400 | 3400 | 1700 | 2400 | 3400 | 3400 |
| Подвижное стрелковое вооружение (ШКАС 7,62 мм) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Запас патронов к ним, шт. | 1000 | 1500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1500 | 1500 |
| Длина разбега, м | 380 | 280 | - | 425 | 400 | 460 | 360 | 380 |
| Длина пробега, м | 240 | 270 | - | 454 | 425 | 547 | 320 | 290 |
| Посадочная скорость, км/ч | 90 | 125 | 130 | 143 | 136 | 141 | 147 | 147 |
| Окончание испытаний | апрель 1938 г. | апрель 1939 г. | апрель 1940 г. | январь 1941 г. | февраль 1941 г. | июнь 1941 г. | апрель 1942 г. | апрель 1942 г. |

Примечания: I) Максимальная скорость на второй границе высотности определена расчетным путем из-за неполадок в работе мотора; измерена скорость 455 км/ч на первой границе высотности 4400 м. 2) Пробег измеряли при сокращенном посадочном весе 4100 кг (12028).

Герои Советского Союза, воевавшие на самолете Су-2

| № | Фамилия И.О. | Звание, где награжден | Когда | Вылетов на Су-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одинцов М.П. " | Ст. лейтенант, 155-й гв. шап | 27.06.1945 | 13 | 226-й бап |
| 2 | Сивков Г.Ф. ?> | Капитан,210-й шап | 18.08.1945 | 42 | 210-й бап |
| 3 | Артамонов В.И. | Капитан,38-й бап | 17.11.1939 | 9 | 288-й бап |
| 4 | Белоконь К.Ф. | Капитан,103-й шап | 26.10.1944 | 9 | 226-й бап |
| 5 | Верхоланцев В.А. | Майор, 98-й орап | 15.05.1946 | 147 | 209-й бап, 45-я окаэ |
| 6 | Говорухин Л.А. | Майор, 525-й шап | 15.05.1946 | 99 | 209-й бап |
| 7 | Зеленко Е.И. | Ст. лейтенант, 135-й бап | 05.05.1990 | 40 | 135-й бап |
| 8 | Иванов А.А. | Ст. сержант, 52-й бап | 27.12.1941 | 17 | 52-й бап |
| 9 | Карабут И.Л. | Капитан, 7-й гв. шап | 04.02.1944 | 102 | 210-й бап |
| 10 | Кобылянский И.А. | Ст. сержант, 289-й бап | 27.03.1942 | 139 | 289-й,209-й бап 1-я гв. каэ |
| 11 | Кухаре в И.М. | Майор, 624-й шап | 27.06.1945 | 102 | 226-й бап |
| 12 | Лашин М.А. | Капитан, 135-й гв. бап | 29.06.1945 | 145 | 135-й бап |
| 13 | Мартыненко И.Н. | Майор, 187-й окрап | 24.03.1945 | 101 | 52-й бап |
| 14 | Мейлус И.И. | Капитан,958-й шап | 23.02.1945 | 132 | 97-й, 209-й бап, 44-я каэ |
| 15 | Мысниченко В.И. | Капитан, 96-й окрап | 29.06.1945 | 65 | 90-я раэ, 52-й бап |
| 16 | Николаев Г.Г. | Мл. лейтенант, 288-й бап | 06.06.1942 | 46 2> | 288-й бап |
| 17 | Носовец А.З. | Майор, 14-й гв. ап АДД | 05.11.1944 | 18 | 226-й бап |
| 18 | Петров И.И. | Ст. лейтенант, 211-й шап | 04.02.1944 | 36 | 211-й бап |
| 19 | Пстыго И.И. | Маршал авиации | 07.04.1978 | 29 | 211-й бап |
| 20 | Пушкин А.И. | Майор, 52-й бап | 12.08.1942 | 98 | 135-й, 52-й бап |
| 21 | Самочкин А. В. | Лейтенант, 289-й бап | 27.03.1942 | 183 | 289-й, 209-й бап, 1-я гв. каэ |
| 22 | Стрельченко В.И. | Майор, 948-й шап | 04.02.1944 | 177 | 135-й бап |
| 23 | Сулев В.А. | Ст. лейтенант, 13-й гв. бап | 29.06.1945 | 82 2> | 13-й гв. бап |
| 24 | Франчук К.Я. | Капитан, 650-й бап | 18.08.1945 | 197з) | 210-й,288-й, 650-й бап |
| 25 | Чесноков Л.И. | Капитан, 207-й одрап | 24.03.1945 | 174 | 52-й бап |
| 26 | Яницкий В.И. | Лейтенант,52-й бап | 12.08.1942 | 145 | 52-й бап |

Примечание: 1) - удостоены звания дважды; 2) - на февраль 1942 г.; 3) - в т. ч. 21 вылет ночью (12028).

24 января 1942 года было подписано Постановление Государственного комитета обороны (высшего на тот момент органа власти в стране) о закрытии Харьковского авиационного завода.

На следующий день руководящий состав 135-го завода был собран в дирекции, где и объявили о расформировании завода и откомандировании его сотрудников в Москву для работы на вновь организованных 23-м и 30-м заводах (18995).

24 января 1942 года Решением ГКО за № 1208сс и 26 января 1942 года приказом НКАП за № 79сс завод 135 НКАП, эвакуированный из Харькова в Молотов был расформирован и часть оборудования с рабочей силой были переданы заводу № 23.

Решением ГКО от 6 марта 1942 года за № 1398сс и приказом НКАП от 9 марта 1942 года был расформирован завод № 458, эвакуированный из Ростова-на-Дону в Баку, часть оборудования и рабочей силы были переданы заводу № 23.

Решением ГКО от 14 марта 1942 года за № 1442сс и приказом НКАП от 16 марта 1942 года за № 210сс заводу было дано производственное задание по выпуску самолета ИЛ-4, который заводом выпускался до июля 1943 года.

Решением ГКО от 17 июля 1943 года за № 3754сс и приказом НКАП от 20 июля 1943 года за № 430сс заводу было установлено производственное задание по выпуску самолета ТУ-2, которое завод выполнял по вторую половину 1948 года.

Постановлением СМ № 1627-682сс от 17 мая 1948 года и приказа МАП № 331сс от 27 мая 1948 года заводу дано новое производственное задание по выпуску самолетов ТУ-14 со снятием с производства самолета ТУ-2.

Постановлением СМ № 1890-700сс от 14 мая 1949 года и приказом МАП № 374сс/ов от 19 мая 1949 года выпуск самолетов ТУ-14 прекращен в производстве на заводе № 23 и передан заводу № 39 в Иркутск со всем заделом и оснасткой.

Этим же постановлением и приказом МАП заводу установлено задание по выпуску самолетов ТУ-4, которое завод выполнял до 1 января 1953 года.

Постановлением СМ от 31 декабря 1952 года за № 5331-2090 и приказом МАП № 6сс от 3 января 1953 года производство самолетов ТУ-4 на заводе прекращено и установлено новое производственное задание по постановке на производство самолетов ИЛ-28, однако во второй половине 1953 года это производственное задание с завода было снято.

Постановлением СМ от 19 декабря 1953 года за № 3010-1310сс/ов и от 28 декабря 1953 года за № 393сс/ов заводу установлено производственное задание по выпуску малой серии самолета М-4 конструкции Мясищева, которое завод выполнял по первую половину 1956 года.

Согласно Постановления СМ за № 949-469/ов от 24 марта 1951 года и приказу МАП за № 249сс/ов от 26 марта 1951 года на заводе организовано ОКБ-23, для которого завод в 1952 году изготовил опытный образец самолета “М” конструкции Мясищева, а в 1953 году работал по изготовлению самолетов “М” и “ДМ”.

Количество выпущенных самолетов заводом № 23 за период с 1952 по 1958 гг.

| Тип изделий | Тип и количество двигателей установлен. на самолете | 1952 год | 1953 год | 1954 год | 1955 год | 1956 год | 1957 год | 1958 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ту-4 | 4АШ73МК | 52 | 1 |  |  |  |  |  |
| ИЛ-28 | 2АШ73МК |  | 2 |  |  |  |  |  |
| М | 4АМ3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| М-4 | 4А25 |  |  | 2 | 8 | 20 |  |  |
| 3М | 4А25 4АВД-7 |  |  |  |  | 15 | 26 | 13 |

Адрес: Москва Г-87, п/я 222

Директор – Осипов (1959)

Производственный профиль – металлическое самолетостроение (9754)

24 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1207 Об организации на площади эвакуированного завода № 82 в г.Москве производства дизель-моторов М-30. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 108 (11012).

24 января 1942 КО обязал НКАП организовать производство дизельных моторов М-30 на площадях эвакуированного завода № 82 в Тушино, для чего к 1 марта 1942 года должен был вернуться завод № 82 со всем оборудованием.

После реэвакуации завода № 82 в Тушино во исполнение Постановления ГОКО от 14 марта 1942 года за № 1440с, приказом НКАП от 16 марта за № 206сс, завод № 82 был ликвидирован с передачей всех кадров и оборудования заводу № 45, а опытные образцы дизеоя М-30, техдокументацию, конструкторские кадры передать в ЦИАМ.

Постановлением ГОКО от 4 июня 1942 года на площадях бывш. завода № 82 организован опытный завод № 500 по доводке и производству мелких серийных моторов М-30. Завод начал свою деятельность в июне 1942 года. Постановлением ГОКО от 4 июня 1942 года кадры конструкторов, работающие над разными дизелями (КБ Тулупова, группа Яковлева, дизельная группа 4-го спецотдела НКВД) были объединены в одно КБ завода № 500, на которое возлагалась задача быстрейшей доводки мотора М-30. Директором завода был назначен Вовк, гл. конструктором Чаромский. 4 июля 1942 года на основании решения ГОКО и приказа МАП за № 444с на территории бывш. завода № 82 НКАП в Тушино Московской области был организован завод № 500 авиамоторного профиля производства (авиадизелей). В 1943 году по решению Правительства из Ульяновска на завод № 500 был переведен завод № 25 со всем людским составом и оборудованием. По приказу НКАП от 19 марта 1943 года за № 159с заводу № 500 была передана разделочная база завода № 463 (промплощадка № 2). В феврале 1944 года Постановлением ГОКО № 5202с заводу № 500 присоединена территория завода № 10 НК легкой промышленности (территория № 3). В 1944 году директором завода был назначен Петров.

По окончании ВОВ производство военной техники значительно сократилось. В 1945 году директором завода был назначен Кононенко. В 1946 году был освоен и изготовлен опытный реактивный двигатель конструкции Душкина. В 1945 году заводом совместно с конструктором Костиным была проведена работа по приспособлению авиадизеля завода для использования на танке ТД-30, которые были успешно опробированы в эксплуатации на Кировском заводе в Ленинграде. В 1947 году директором завода был назначен Чернышев В.В. Основной задачей завода в этот период была подготовка к серийному выпуску реактивного двигателя РД-500. В 1951-1953 гг. основной задачей являлось – выпуск серийных двигателей турбореактивного двигателя ВК-1.

ОКБ-1 на заводе № 500 было организовано в 1942 году согласно приказа НКАП № 444сс от 13 января 1942 года, гл. конструктором которого был Чаромский, затем Яковлев. В 1955 году приказом МАП за № 377сс от 31 мая 1955 года ОКБ-1 было передано заводу № 165 на правах филиала. В 1946 году на основании Постановления СМ от 9 июня 1946 года за № 1499-660сс было организовано ОКБ-2 под руководством гл. конструктора Баландина. Профиль ОКБ-2 – конструирование поршневого мотора М-127. В 1951 году на основании Постановления СМ за № 3022-1420сс от 7 августа 1951 года и приказа МАП № 8120сс от 24 августа 1951 года ОКБ-2 было ликвидировано.

Адрес: Тушино. Производственный профиль – авиамоторный (9861).

24 января 1942 года согласно Постановления ГКО от за № 1207с завод № 82 должен реэвакуироваться из Казани и освободить занимаемую площадь завода № 16 (9406).

В июне 1942 года завод перебазировался на указанную площадку и окончательно был организован под продукцию авиамоторов.

Кроме выпуска серийных моторов, завод был обязан производить ремонт моторов М-62 и М-11, присылаемых с фронта.

До 4 квартала 1946 года завод продолжал выпуск серийных моторов.

На основании приказа МАП от 1 августа 1946 года за № 414сс, в соответствии с постановлением СМ за № 1409-622сс, завод № 41 с октября 1946 года был реорганизован в опытный завод для производства газотурбинных двигателей конструкции Уварова.

В 1948 году решением СМ от 12 июня 1948 года и приказом МАП, завод из опытных переведен в число серийных заводов по выпуску разных агрегатов для авиамоторов.

Адрес: Москва, А-130, п/я 198

Приказом МАП № 662сс от 6 августа 1949 года, завод был реконструирован для производства по выпуску стрелково-пушечного вооружения (Звезда) на самолет ТУ-4 (9584).

24 января 1942 г. постановлением ГКО № 1206сс и приказом № 73сс от 26.01.1942 г. в системе 3ГУ НКАП на площадях эвакуированного ЦИАМ при технической помощи завода № 154 для ремонта и изготовления авиамоторов М-11 был основан завод № 41. В связи с частичным возвращением (к 04.1942 г.) и возобновлением деятельности ЦИАМ на прежнем месте в соответствии с постановлением ГКО № 1405с от 7.03.1942 г. и приказом № 192с от 12.03.1942 г. завод № 41 был переведен на площадку эвакуированного опытного завода ЦИАМ. Затем для более целесообразного использования площадей по приказу № 424с от 7.06.1942 г. завод № 41 был переведен со всем оборудованием, материалами и личным составом на площадку эвакуированного завода № 20 НКАП (Старопетровский проезд).

Осуществлялся ремонт моторов М-25, М-62, М-63, М-11. В 07.1942 г. все ремонтные работы переданы вновь образованным ремонтным мастерским ЦИАМ. Производство модификаций двигателя М-11. В послевоенные годы изготавливались стрелковые установки ПВ-23 для Ту-4, агрегаты для двигателей Л.С. Душкина и М.М. Бондарюка, производилось много ширпотреба.

С 1944 г. гл. конструктором завода назначен Е.В. Урмин для проведения работ по доводке и модернизации мотора М-11.

По приказу НКАП № 146с от 26.02.1944 г. из г. Андижана на завод № 41 переведено ОКБ завода № 154 НКАП.

По приказу № 62с от 14.02.1945 г. на завод возложена организация выпуска опытной серии моторов МБ-8 конструкции С.С. Баландина. Для сопровождения этих работ на завод из ЦИАМ командирована группа из пяти конструкторов во главе с начальником Спецсектора ЦИАМ С.С. Баландиным. Далее, для продолжения работ в 08.1946 г. на заводе № 500 МАП сформировано ОКБ гл. конструктора С.С. Баландина.

С образованием при заводе ОКБ гл. конструктора В.В. Уварова по приказу № 414сс от 1.07.1946 г. завод № 41 преобразован в Опытный завод газотурбинных двигателей и передан с 1.10.1946 г. из 3ГУ в 8ГУ. В связи с этим производство моторов М-11 передали на завод № 154 МАП. С 1.07.1948 г. завод передан из 8ГУ в 4ГУ, с 1.07.1949 г.- во 2ГУ МАП.

Двигателестроительный завод № 41 МАП в 1953 г. переведен на новую тематику - ракетостроение (как серийный завод). По распоряжению СМ СССР № 5633-рс от 28.03.1953 г. для расширения производства В-300 и освоения В-750 заводу был передан корпус соседнего Котельно-механического завода Минпищепрома.

С 1.01.1953 г. передан из 2ГУ в 6ГУ МАП, с 10.07.1953 г. в связи с ликвидацией МАП - в 9ГУ (специальное) МОП, с 08.1953 г. - вновь в составе 6ГУ (специальное) вновь образованного МАП. С 1.04.1955 г. передан из 6ГУ в систему МОП (приказ № 268сс/оп от 19.04.1955 г.).

В 1960-х г. на заводе группой специалистов под руководством гл. инженера А.В. Малютина разработана собственная опытная модификация одной из серийных ЗУР- изд. «59».

Создана ГСН для ККР «Дракон» П-15.58

В состав НПО «Авангард» входили филиал в г. Гомеле и филиал в г. Торжке (Торжокский завод металлоизделий). ММЗ «Авангард» входит в концерн «Алмаз-Антей» (2003 г.). По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. ОАО вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Работали: П.В. Гулянский (нач. отдела пластмасс).

Директор (1942 г.)- А.П. Богданов, (-07.1942-05.1943 г.-)- А.С. Кочедыков, (09.1943-04.1946 г.)- Н.Ф. Казаков, (04.1946-02.1948 г.-)- А.Т. Завитаев, (-1950 г.)- Ю.А. Мизюров, (1950-53 г.)- И.А. Лихачев, (1953-75 г.)- А.Я. Секачев, (1975-1980-е г.)- В.П. Пасько. Гендиректор (-07.2002-03 г.)- Л. Брюханов.

Гл. конструктор завода (1944-46 г.)- Е.В. Урмин (до этого- гл. конструктор ОКБ-29), (1948-49 г.)- В.В. Уваров.

Гл. инженер (1942 г.-)- М.Л. Кононенко, (1946 г.)- Размат, (1953-69 г.)- А.В. Малютин.

Зам. директора (1942 г.-)- А.И. Березин.

Производство: моторы М-11 (1942), М-11Д (1943-46), М-11ФН (1945-46);

ЗУР: В-300 («205», 1953-54), «207» (1954-56), МКР "Буря" (1956), В-755 ("1Д", 1956-58), В-750ВН (1958-61), В-755 (1960-), "20Д", ЗУР 500Р, 5В55 для С-300; противоракеты 51Т6, 53Т6 для А-135 (1990-92).

Завод № 41 НКАП, МАП, МОП, Московский машиностроительный завод (ММЗ), НПО, ММПО "Авангард", ГП, ОАО «ММЗ «Авангард»

г. Москва ул. Авиамоторная, 2 (1942 г.); Старопетровский пр., 41 (1947 г.)

125130 г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33 (10776).

ОКБ завода № 41 НКАП

г. Москва

На основании приказов НКАП № 16с от 8.01.1944 г. и № 146с от 26.02.1944 г. при заводе № 41 в составе 8ГУ образовано ОКБ с опытной базой для работ по маломощным моторам.

На основании приказа № 146с от 26.02.1944 г. на территорию завода № 41 было переведено в течение месяца ОКБ завода № 154 НКАП из г. Андижана со всеми кадрами и оборудованием для концентрации работ по легким моторам.

Модификации мотора М-11: М-11Ф (испытан в 02.1945 г., ведущий конструктор- А.М. Власенко), М-11Я, М-12 (испытан в 05.1945 г., ведущий конструктор- А.М. Власенко).

В 04.1946 г. в МАП сделан вывод о неудовлетворительной работе ОКБ. Планировалось его ликвидировать и объединить с заводом № 41 с 1.09.1946 г., а работы по модернизации М-11 прекратить (приказ МАП № 414с от 1.07.1946 г.). Е.В. Урмин освобожден от должности (04.1946 г. или ранее), далее снова работал в ЦИАМ и на преподавательской работе.

Однако работы по М-11 были продолжены. Их руководителем и начальником ОКБ назначен И.А. Мужилов (до ВОВ работал на заводе № 16, с 11.1940 г. был начальником СКО завода № 451 НКАП, затем работал на заводе № 41). Работы по М-11ФР. В связи с развертыванием работ по ГТД производство моторов М-11 перевели на завод № 154, туда же планировалось перевести и ОКБ (приказ № 546сс от 15.08.1946 г.). Однако ОКБ осталось на заводе, были проведены испытания и доводка М-11ФРВ, создан опытный М-13, в 1947-48 г. построено 3 экземпляра, проведены заводские и гос. стендовые испытания.

В 1948 г. ОКБ ликвидировано (в рамках сокращения опытных работ), работы по М-13 прекращены.

Гл. конструктор (1944-46 г.)- Е.В. Урмин (до этого- гл. конструктор ОКБ-29), (1950-е г.)- Н.Е. Наумов.

Начальник (1946-48 г.)- И.А. Мужилов.

ОКБ завода № 41 НКАП, ОКБ-41 МАП

г. Москва

ОКБ образовано на заводе № 41 по приказу № 414сс от 1.07.1946 г. для работ по опытным ГТД, в т.ч. по Э-30-80М.

Приказом № 546сс от 15.08.1946 г. гл. конструктором/ ответственным руководителем назначен В.В. Уваров, оставшийся одновременно начальником отдела ЦИАМ. Штат сформирован, в основном, за счет опытного и серийного КБ завода.

Работа над экспериментальными ТВД Э-30-80А (1947 г.), Э-30-80М (1948 г.), Э-30-81, Э-30-81А (1948 г.), Э-30-81М.

Затем ОКБ было закрыто. Вновь образовано, выделившись из завода № 41 МАП, с 1.07.1948 г. (приказ МАП № 440с от 21.06.1948 г.) в составе 8ГУ МАП.

По приказу № 773 от 10.10.1949 г. работы по ТВД прекращены. С 1949 г. В.В. Уваров- на преподавательской работе в МВТУ (работал по 1977 г.).

Гл. конструктор/ ответственный руководитель (08.1946 г.-)- В.В. Уваров.

Зам. гл. конструктора (08.1946 г.-)- Востриков (10776).

24 января 1942 г. по постановлению ГКО №ГКО-1206 и приказу №73 от 26.1.42 г. при техпомощи завода №154 НКАП в г.Москве в системе 3ГУ НКАП на площадях эвакуированного ЦИАМ образован завод № 41 для ремонта и производства авиамоторов типа М-11. Директором назначен А.П.Богданов, гл.и. М.Л.Кононенко, зам. дир. А.И.Березин.

В связи с частичным возвращением (к .4.42 г.) и возобновлением деятельности ЦИАМ на прежнем месте завод №41 был размещен на площадях бывшего опытного завода ЦИАМ (все по приказу №192 от 12.3.42 г.) по ул.Авиамоторная.

Осуществлял ремонт моторов М-25, М-62, М-63, М-11, производство моторов М-11 (42 г.) и его модификаций.

Для более целесообразного использования площадей и создания нормальной работы в соответствии с приказом №424 от 7.6.42 г. завод №41 был переведен со всем оборудованием, заделами и личным составом с территории опытного завода ЦИАМ на площади бывшего завода №20 НКАП. Одновременно помещения лесотарного завода (по Старопетровскому проезду) переданы обратно в НКПП для налаживания производства корпусов зажигательных АБ.

Директор - А.С.Кочедыков (194243гг), Н.Ф.Казаков (с 1943-46гг). Все ремонтные работы переданы в .7.42 г. вновь организованным ремонтным мастерским ЦИАМ. На заводе оставлено производство моторов М-11, далее налажено изготовление М-11Д (1943-46гг), М-11ФН (1945-46гг). В послевоенные годы выпускалось много изделий ширпотреба.

В начале 1944 г. на основании приказов НКАП №16 от 8.1.44 г. и №146 от 26.2.44 г. в составе 8ГУ для проведения работ по маломощным моторам на территории завода образовано ОКБ с оп. базой. Тем же приказ. гл.к. завода назначен Е.В.Урмин (переведен с завода №29 НКАП). На территорию завода №41 было переведено ОКБ завода №154 НКАП из г.Андижана со всеми кадрами и оборудованием для концентрации работ по легким моторам. Велись работы по модернизации М-11 по части повышения мощности - М-11Ф (вед. к. А.М.Власенко), модификации М-11Я. На базе М-11 создавался мотор М-12 для учебных и транспортных самолетов (вед. к. А.М.Власенко). В .4.46 г. в МАП сделан вывод о неудовлетворительной работе по маломощным моторам в ОКБ завода. Е.В.Урмин от обязанностей гл.к. освобожден. Руководителем работ и начальником ОКБ был назначен И.А.Мужилов. Под его руководством в к. 1946 г. проводились работы по мотору М-11ФР.

В виду развертывания на заводе работ по ГТУ, производство моторов серии М-11 перевели на завод №154 МАП. Доводки и испытания мотора М-11ФРВ проведены в Москве, а 1949 г. на заводе №154 МАП выпущена малая серия. В 1947-48гг. проводились работы по мотору М-13. В рамках сокращения опытных работ ОКБ, руководимое И.А.Мужиловым, ликвидировано в 1948 г. Работы по мотору М-13 прекращены.

В соответствии с приказом №62 от 14.2.45 г. на завод возложена организация выпуска опытной серии моторов МБ-8 конструкции гл.к. С.С.Баландина (начальник Спецсектора ЦИАМ). Для сопровождения этих работ на завод из ЦИАМ командирована группа во главе с С.С.Баландиным. Далее с .8.46 г. для продолжения работ сформировано ОКБ на заводе №500 МАП под руководством С.С.Баландина.

Производство завода было разнообразным. В первые послевоенные годы кроме производства моторов М-11 шло изготовление стрелковых установок типа ПВ-23 к Ту-4. Оказывалась помощь в изготовлении агрегатов для опытных двигателей конструкции Л.С.Душкина и М.М.Бондарюка (НИИ-1 МАП).

С образованием ОКБ гл.к. В.В.Уварова завод №41 преобразован в Опытный завод газотурбинных двигателей (приказ №414 от 1.7.46 г.) и вскоре завод передан из 3ГУ в 8ГУ (в опытные).

ОКБ завода №41 МАП (ОКБ-41 МАП) образовано в .6.46 г. для проведения работ по опытным авиационным газотурбинным двигателям, в т.ч. по Э-30-80М (приказ №414 от 1.7.46 г.). Ответственным рук. и гл.к. назначен В.В.Уваров (приказ №546 от 15.8.46 г.). Штат формировался в основном за счет опытного и серийного КБ завода.

Разрабатывались и осваивались в производстве экспериментальные турбовинтовые двигатели: Э-30-80А (1947 г.), Э-30-80М (1948 г.), Э-30-81, Э-30-81А (1948 г.) и Э-30-81М. Двигатели проходили успешные стендовые испытания. На некоторое время ОКБ закрывалось, и вновь образовано, выделившись из завода №41 (приказ МАП №440 от 21.6.48 г.) в системе 8ГУ МАП. Гл.к. оставался В.В.Уваров. Но по приказу №773 от 10 октября 1949 г. работы по Э-3081А и др. ТВД были прекращены. С 1949 г. В.В.Уваров на преподавательской работе в МВТУ (по 1977 г.).

С .7.48 г. завод передан из 8ГУ в 4ГУ (моторные агрегаты), с 1.7.49 г. - во 2ГУ МАП (самолетные агрегаты).

Директор А.Т.Завитаев (1946-48гг). Далее дир. - Ю.А.Мизюров (до 1950 г.), И.А.Лихачев (в 1950-53гг.).

Завод с 1953 г. перепрофилирован на новую тематику - ракетостроение (как серийный завод). В связи с этим с .1.53 г. передан из 2ГУ в 6ГУ МАП. В 1953-75гг. директором был А.Я.Секачев, гл.инж. в 1953-69гг. был А.В.Малютин. В 1953 г. для расширения производства В-300 и в виду получения задания на производство В-750 завод получил корпус соседнего Котельно-мех. завода Минпищепрома. С 10.7.53 г. в связи с ликвидацией МАП завод передан в 9ГУ (специальное) МОП, с .8.53 г. - вновь в составе 6ГУ вновь образованного МАП. С 1.4.55 г. передан из 6ГУ в систему МОП (приказ №268 от 19.4.55 г.).

На заводе №41 (заводе "Авангард") проводилось производство ЗУР типа: В-300 - изд."205" (1953-54гг.), изд."207" (1954-56гг.), сборка МКР "Буря" (1956 г.), Производство ЗУР В-750 (изд."1Д", в 1956-58гг.), В-750ВН (с 1958г), В-755 (для комплекса С-75М, с 1960 г.), изд."20Д", "500Р", "500РМ", 5В55 (для С-300).

На заводе в 1960-х гг. была разработана собственная опытная модификация одной из серийных ЗУР - изд."59". Работы проводились группой специалистов под руководством гл. инж. А.В.Малютина.

Некоторое время действовало НПО "Авангард", которое включало кроме самого завода еще филиал в г.Гомеле и филиал в г.Торжок (Торжокский завод металлоизделий). С 1975 г. директор - В.П.Пасько, в н. вр. - Г.В.Кожин.

Авангард, Московский машиностроительный завод, ОАО (ОАО "ММЗ "Авангард")

Ранее - Завод №41, Московский машиностроительный завод "Авангард", Московское машиностроительное ПО "Авангард", ГП ММЗ "Авангард"

Адрес - 125130 г.Москва ул.Цеткин К., 33 (10777).

24 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1204 Об обеспечении выпуска радиаторных трубок на заводе № 518. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 104, 105 (11012).

Другие оборонные отрасли:

24 января 1942 года вечером в ходе телефонного разговора Сталина с заместителем народного комиссара танковой промышленности И.М. Зальцманом была поднята тема КВ-1.

Решать проблему снижения подвижности предполагалось несколькими путями. Для начала, мощность двигателя В-2К планировалось поднять до 700 лошадиных сил. Решение вполне логичное, но недостаточное. Снижение подвижности выражалось и в уменьшении возможности преодоления снежных преград, о чем прямо было сказано руководителем советского государства:

«Танк Т-34 по глубокому снежному покрову ходит хорошо, как ласточка летает, КВ плохо».

Сталин указал на еще один путь решения проблемы подвижности – снижение боевой массы КВ-1.

Первым делом на ЧКЗ пошли по пути форсирования двигателя, параллельно несколько переделав ходовую часть. В феврале 1942 года на испытания вышли три танка КВ-1. Один из них, №25818, был серийным и использовался в качестве эталона. Второй, с серийным номером 6728, получил ведущие колеса с уменьшенным числом зубьев. Кроме того, ему изменили передаточные числа бортовой передачи. Наконец, танк с серийным номером 10033, кроме изменений, аналогичных изменениям танка №6728, получил мотор В-2КФ, форсированный до 650 л.с., а также пневматический регулятор Настенко.

Испытания выявили, что танк с форсированным двигателем имел наименьшую среднюю скорость. Перегрев двигателя стал постоянным спутником этого танка, внесенные в его конструкцию изменения не смогли каким-то особым образом улучшить ситуацию. Оказалось, что простое форсирование мотора не давало преимуществ. По результатам испытаний изменения по ходовой части были одобрены (но в серию их так и не пустили). Кроме того, было указано на необходимость переделки системы охлаждения (17682).

24 января 1942 года вышел приказ № 37с НКТП Челябинск

Во исполнение постановления ГКО от 13 октября 1941 года и 14 ноября 1941 года на площадке бывшего “СТРОЙСЕМЬ” построить танковый завод С-70 для выпуска танков Т-34. Завод должен быть пущен в эксплуатацию 1 июля 1942 года (6118, 160).

24 января 1942 г. Докладная записка руководства завода № 174 Наркомата танковой промышленности СССР председателю ГКО СССР И. В. Сталину о необходимости возобновления производства танков Т-50

Совершенно секретно.

Постановлением ГКО от 6 января 1942 г., в связи с усилением броневой защиты танка Т-60 до 35 мм, танк Т-50 с производства снят, а освоивший в производстве эту машину завод № 174 предназначается для выпуска отдельных узлов и деталей к танкам KB. Приступив к выполнению указанного постановления, считаем необходимым доложить Вам о следующем.

Танк Т-50 является машиной массового выпуска, так как он предназначен для опровождения пехоты. Жесткие требования, предъявленные к танку при его проектировании — по весу, скорости и броневой защите, — позволили создать наиболее современную боевую машину, показавшую в боевых операциях на Ленинградском фронте отличные результаты. Высокие тактико-технические показатели танка Т-50 по вооружению (45-мм пушка), броневой защите (37 мм) и скорости движения (до 50 км/ч) дают основание утверждать, что эта машина по своему назначению незаменима ни одним из существующих образцов танков, и тем более танком Т-60, с частичной броневой защитой до 35 мм.

По имеющимся у нас данным, танк Т-60 имеет автомобильный двигатель мощностью всего лишь до 85 л. с. При усилении броневой защиты до 35 мм эта машина неизбежно утрачивает свою маневренность, а при вооружении только 20-мм пушкой эта машина совершенно бессильна в борьбе с танками противника.

При снятии с вооружения Красной армии танка Т-50 наши танковые средства лишаются проверенной и наиболее действенной в борьбе с танками противника 45-мм» танковой пушки.

При этом необходимо отметить, что эффективное использование боевых свойст танков Т-34 и КВ можно достигнуть только при наличии и в сочетании с танками T-50. На базе такого танка, как Т-50, имеющего большой запас мощности, возможны любы модификации легкого типа танков, что совершенно невозможно сделать на базе танк Т-60. Что же касается танков Т-34 и КВ, то эти машины, несмотря на их боевые преимущества, не могут все же в массовом масштабе заменить танк Т-50, как по их назначению, так и в силу их дороговизны и больших затрат металла. Следует указать, чтоб по расходу металла один танк КВ равен 4 танкам Т-50.

С момента решения КО при СНК СССР о принятии машины Т-50 на вооружение Красной армии, заводом проведена была большая работа, затрачено много времени (6 м[еся]цев) и средств (свыше 30 млн руб.) на подготовку и освоение в производстве машины Т-50, что дало возможность заводу с июня месяца 1941 г. приступить к производству машин, постепенно набирая темпы выпуска. Так, в июне было выпущено 2 машины, в июле было выпущено 13 машин, в августе (с 1 по 17 августа) было выпущено 25 машин. Одновременно была проведена подготовка и освоение производства агрегатов и деталей для Т-50 на кооперированных заводах: Ижорском, заводе № 75 и прочих смежных заводах. В связи с начавшейся с 18 августа эвакуацией завода выпуск машин Т-50 прекратился.

За период октябрь-ноябрь мес[яцы] заводом на новом месте, в г. Чкалове, было организовано и пущено в эксплуатацию 17 цехов3*, смонтировано и введено в эксплуатацию 1400 ед. оборудования, расставленных по технологическому] процессу для производства танков Т-50, организовано 18 поточных линий, оборудовано 23 специальных печи для термообработки деталей машины Т-50, установлены стенды в цехе сборки агрегатов, организовано инструментальное и прочее вспомогательное хозяйство.

Одновременно проведена большая работа по конструктивному и технологическому упрощению машины, по замене дефицитных материалов и дефицитных марок стали на менее дефицитные (цветное литье переведено на чугун, основные детали ходовой части переведены со штамповки на литье!. Заводом были приняты также меры по развертыванию производства деталей Т-503 на кооперированных заводах, в том числе и на новых базах (заводы № 170,171,172,179).

Таким образом, завод № 174, пройдя этап восстановления и подготовки производства на новом месте, в настоящее время представляет собой находящуюся в глубоком тылу, на Востоке, базу с подготовленным оборудованием и кадрами по годовому выпуску современных танков Т-50 в количестве 3-3,5 тыс. шт. при возможности дальнейшего расширения.

Что касается временных трудностей по обеспечению завода материалами и полуфабрикатами, послуживших причиной слабого разворота производства в декабре, то необходимо учесть, что предстоящий ввод в эксплуатацию кузницы и строительство шкЛитейного цеха освободит завод от кооперации по литью, поковкам и штамповкам с Кировским заводом, СТЗ и другими кооперированными заводами.

Предусмотренное постановлением ГКО переключение завода с производства танков Т-50 на изготовление деталей и узлов для КВ потребует получения с Кировского завода недостающего оборудования: зуборезных, лоскошлифовальных и протяжных станков; длительной подготовки производства, зготовления специального оснащения и приобретения навыка рабочими и ИТР завода в изготовлении деталей и узлов КВ.

Освоение производства узлов КВ на нашем заводе не освобождает полностью Кировский завод от изготовления этих узлов, и работа по выпуску их будет проводться параллельно на заводе № 174 и на Кировском заводе. Одновременно снятие с производства машины Т-50 разукомплектовывает завод, оставляет без загрузки на заводе № 174 машиносборочный цех, располагающий опытными кадрами сборщиков, водителей и испытателей, цех холодной штамповки и часть оборудования механических цехов. Также не могут быть использованы в полной мере квалифицированные инструкторские кадры завода.

Завод № 174, первым начавший выпуск танков в стране, за 11 лет своего существования как самостоятельный танковый завод выпустил свыше 12 тыс. танков, накопил большой производственный опыт и создал квалифицированные кадры конструкторов, следователей и рабочих.

Таким образом, переключение завода с производства танков Т-50 на изготовление сталей и узлов КВ выводит из строя, в период острой нужды страны в танках, ставший танковый завод, подготовленный к серийному выпуску современных танков Т-50, оказывая лишь незначительную помощь Кировскому заводу.

Выводы

1. Танк Т-50, благодаря своей маневренности, вооружению и броневой защите, как машина для сопровождения пехоты, не может быть заменен танком Т-60.

2. Снятие с производства танка Т-50 не только лишает возможности Красную Армию использовать наиболее совершенное оружие, но и приводит к тому, что завод № 174 вместе с заводами смежного производства в течение 2-3 месяцев не может быть эфффективно использован.

3. Переход завода № 174 на производство деталей и отдельных узлов к танкам КВ не расширяет, а, наоборот, сужает производственные возможности танковой промышленности, так как этот переход требует длительного времени на перестройку произщства, при этом часть оборудования, площадей и кадров не могут быть использованы совершенно.

4. В случае возобновления производства танка Т-50 завод № 174 в ближайшие -4 месяца может довести выпуск машин до 10 шт. в сутки. С вводом в эксплуатацию Омского и Барнаульского заводов Красная армия уже летом 1942 г. может получить необходимое количество наиболее современных танков легкого типа.

Исходя из изложенного, считаем необходимым просить Вас, т. Сталин, пересмореть постановление Государственного комитета обороны № 1114сс от 6 января 1942 г. и дать указание танковой промышленности возобновить производство танков Т-50.

Необходимые условия для этого производства уже созданы.

Директор завода №174 Кацнельсон

Парторг ЦК ВКП(б) на заводе № 174 Шаркост

Резолюция И. В. Сталина красным карандашом на первом листе: «От т. Кацнельсона, директора завода № 174 и парторга Шаркова. Послать тт. Малышеву и Маленкову».

РГАНИ. Ф. 3. On. 46. Д. 388. Л. 59-66. Подлинник (24017).

24 января 1942 года в разговоре с наркомом танковой промышленности В.А. Малышевым И.В. Сталин говорил, что боевое применение КВ-1 показало, что танк обладает мощной броневой защитой, но имеет низкую подвижность. То же самое он повторил и И.М. Зальцману, директору Челябинского Кировского Завода (19872).

24 января 1942 вышел приказ №012, согласно которому с 26 января по 5 февраля на Корейском Полигоне проводились испытания КВ-9. Реально испытания прошли позднее - со 2 по 11 февраля. В ходе изучения опытного образца КВ-9 выяснилось, что реальный угол снижения орудия составляет всего -2 градуса. За время испытаний было произведено 210 выстрелов, из них 171 на заводском полигоне лафетопробными снарядами и усиленными зарядами. Стрельба показала, что скорострельность составила 2 выстрела в минуту, что, откровенно говоря, маловато. Проблему можно было решить введением второго заряжающего, но девать его попросту оказалось некуда (20860).

24 января 1942 вышло [Справка о выдаче мандатов Попову Г.М. - уполномоченному ГКО на Саратовском и Куйбышевском шарикоподшипниковых заводах и командированным с ним Володину H.В., Лимно Ф.К., Лосеву А.Г.] № 1209 (7021, 110).

24 января 1942 года вышло еще одно постановление СНК СССР, в котором говорилось о Куйбышевском подшипниковом заводе: «Обязать Наркомстрой (т. Гинзбурга) закончить к 15 февраля 1942 г. все санитарно-технические и электромонтажные работы по приспособлению под производство подшипников в помещениях Линдова военного городка, а также к 15 февраля 1942 г. построить кузнечный цех на площадке завода "Трактородеталь" в г. Куйбышеве». Жесткие сроки заданий по выпуску авиационных и танковых подшипников заставили руководство завода искать дополнительные мощности для своего производства. На Безымянке был обследован завод НКПС имени Куйбышева. Здесь решено было разместить производство танковых подшипников. 18 марта 1942 года на этой площадке была собрана первая партия продукции. Так родился 9ГПЗ, будущее акционерное общество «Самарский подшипниковый завод». Первому директору этого филиала Л.М.Астринскому в августе 1942 года было приказано помимо подшипников начать выпуск корпусов 120 мм мин. В августе их предстояло отгрузить 15000 шт., в сентябре - 15000 шт. Сдачу корпусов мин предписывалось производить ежедекадно равномерными партиями. Производство это было чисто военное, оно давало некоторые льготы работникам предприятия. Поэтому начальнику ОРСа филиала КПЗ т. Полонскому предписывалось организовать для рабочих, занятых на литье мин, улучшенное питание, «обеспечив дополнительное питание хлебом (без погашения талонов в карточках), согласно Постановлению ГКО». На основной площадке КПЗ в Линдовом городке между тем шла работа по наращиванию выпуска продукции. Для этого дорабатывалось, усовершенствовалось привезенное из Москвы оборудование. В результате в 1942 году план по выработке на 1 рабочего был выполнен на 162,8%. План снижения себестоимости, установленный в размере 10,6%, выполнен на 11,2%, чем была создана дополнительная экономия в размере 106 тыс. руб. Завод получил экономию фонда зарплаты в размере 700 тыс. руб., или 5% к плану. Рентабельность от реализации продукции составила 117,6% к плану, а чистая прибыль 101,3% к плану. Этот труд был высоко отмечен. В августе 1942 года за успешную производственную деятельность Куйбышевский подшипниковый завод был награжден переходящим Красным знаменем Государственного комитета обороны, а в январе 1943 года вышел Указ о награждении предприятия и его лучших работников. За годы войны Куйбышев выпустил 44,3 миллионов подшипников. По сути, наш город стал центром всей подшипниковой промышленности страны. При этом 4-й ГПЗ и его филиал не только обеспечивали оборонные заводы своей продукцией, но и помогали встать на ноги другим предприятиям своей отрасли. Кроме того, они помогали станками, инструментом, оборудованием, различными материалами восстанавливать народное хозяйство в освобожденных от фашистов районах страны (11878).

24 января 1942 г. Из постановления СНК СССР об ускорении производства подшипников для танковой и авиационной промышленности на КПЗ

Секретно

В целях ускорения выпуска шарикоподшипников для танков и авиации на Саратовском и Куйбышевском подшипниковых заводах, Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

По Саратовскому подшипниковому заводу:

1. Мобилизовать в г. Москве сроком на 6 месяцев и в г. Куйбышеве на постоянную работу для Саратовского подшипникового завода 1000 квалифицированных рабочих, работавших до эвакуации на Первом государственном шарикоподшипниковом заводе им. Л.М. Кагановича, следующих квалификаций:

в Москве в Куйбышеве

Токарей-универсалов от 4 до 7 разряда Шлифовщиков-инструменталистов	70	20

от 4-го разряда	15	5

Шлифовщиков основных цехов	80	100

Автоматчиков основных цехов	100	100

Кузнецов на ковочных машинах	20	40

Кузнецов на свободной ковке	25	20

Наладчиков токарных автоматов	20	10

Наладчиков-шлифовщиков	20	10

Рабочих цеха подшипников № 2	100	65

Прессовщиков	20	30

Контролеров ОТК	80	50

Освободить указанных рабочих, начиная с 4-го разряда и выше, от мобилизации в Красную Армию и очередного призыва...

По Куйбышевскому подшипниковому заводу

14. Обязать Наркомстрой (т. Гинзбурга) закончить к 15 февраля 1942 г. все санитарно-технические и электромонтажные работы по приспособлению под производство подшипников в помещениях Линдова военного городка, а также к 15 февраля 1942 г. кузнечный цех на площадке завода “Трактородеталь” в г. Куйбышеве...

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров СССР	Н. Вознесенский

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР	Я.Чадаев

ГАСО. Ф. P-4300. On. 5. Д. 2.Л. 3, 5-6, 7. Завер. Копия (23731).

24 января 1942 года Постановлением исполнительного комитета Кустанайского областного Совета депутатов трубящихся (председатель т Керимбаев) и бюро областного комитета КП (б) К (секретарь Довженко И.) были приняты следующие меры:

1. Передать из Станционной МТС заводу № 222 двух трактористов сроком на 2 месяца для работы на дизельных тракторах, принадлежащих заводу.

2. Предложить директору техникума механизации Наркомсовхозов т. Волкову передать заводу № 222 механика по тракторам Пинкуса.

3. Обязать исполком Карабалыкского райсовета и райком КП (б)К обеспечить выделение заводу № 222 из колхозов района 20 КОННЫХ подвод сроком до 15 марта сего года для перевозки оборудования.

4. В целях организации более качественного питания рабочих, предложить директору завода № 222 организовать подсобное хозяйство на базе подхоза техникума механизации Наркомсовхозов, переведенного в п. Успеновка Отделу землеустройства 0бАЗО, и исполкому Карабалыкского райсовета не позднее 10.02 1942 вода отвести заводу №222 земельный участок площадью до 100 га.

5 Прибывающих на завод №222 строительных рабочих (500 человек) разместить временно в порядке уплотнения в жилых домах Кустанайского зерносовхоза, а также в полуподвальных помещениях жилых домов завода.

6. Просить ЦК КП (б) К ввести должность освобожденного секретаря парткома завода Na222 и освобожденного секретаря Комсомольской организации.

7. Просить в 1942 году строительство начальной школы HА 300 мест для обучения детей рабочих завода №222, а также открытие поликлиники с физиотерапевтическим и рентгеновским кабинетами, открытие яслей на 100 мест.

8. Для организации подсобного хозяйства завода №222 разрешить закупить у

колхозников, рабочих и служащих района 250 коров, 100 овцематок. 50 свиноматок.

9. Просить Наркома танковой промышленности СССР т. Малышева ускорить решение вопроса о проведении железнодорожной ветки широкой колеи от станции Тогузак Южно-Уральской железной дороги до площадки завода, протяженностью 10 км (11609).

Армия:

24 января 1942 г. четыре И-15бис и пять И-153 из 65-го ШАП штурмовали передний край противника в районе Ругозеро (Карелия) и подверглись атаке “Брюстеров” элитной финской авиагруппы LeLv 24. Замкомэска ст. л-т Книжник Василий Аверкиевич заметил,.что в хвост одной “Чайке” заходит вражеский истребитель, поспешил на выручку и на встречном курсе ударил крылом по “финну”. На поврежденной машине Книжник дотянул до своих и заявил об уничтожении неприятельского самолета. За этот бой он был награжден орденом Ленина. По финским данным, Книжник повредил В-239 (борт BW-372), пилотируемый сержантом П.Коскела, который смог вернуться на свой аэродром, где также заявил о своей воздушной победе (10205).

24 января 1942 части ЮФ освободили город Барвенково (3186).

24 января в 1942 году начинается Барвенко-Лозовская операция, войска Южного фронта освободили Барвенково (15019).

January 24, 1942: German troops of Heeresgruppe Mitte recapture Suchinitshe near Kaluga (3819).

24 июня 1942 германские войска Группы Центр отбили Сушиницы около Калуги (3819).

24 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1202 О структуре и штатах Главного управления продовольственного снабжения Красной Армии. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 90, 91-102 (11012).

Жизнь и внутренняя политика:

24 января 1942. Из дневника врача "Скорой помощи" А. Г. Дрейцера: "Затруднения с продовольствием. По карточкам мало что выдают. Москвичи понимают и стойко переживают затруднения".

Из дневника журналиста Н. К. Вержбицкого: "Мороз 36°! Блистающий солнечный день... В ресторанах, торгующих по коммерческим ценам, можно получить обед за 4-5 руб. (Суп мясной, жареная вобла с картошкой.) Люди стоят в очереди по 3-4 часа" (18696).

24 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1203 [Об урегулировании вопросов, связанных с местожительством и трудоустройством польских граждан.] (7021, 103).

24 января 1942 началось первое из известных восстаний в ГУЛАГ - квалифицировали как "вооруженное восстание против советской власти" (3481).

24 января в 1942 году начинается первое из известных вооруженных восстаний эаключенных ГУЛАГа. Это выступление классифицируется как «вооруженное восстание против Советской власти» и жестоко подавляется. После начала войны в лагерях стали циркулировать слухи о том, что все неоднократно судимые будут вывезены на Север и ликвидированы, как в 1937-1938 годах. Зеки ликвидироваться не хотели, и в отдельных лагерях началась подготовка вооруженных восстаний. Самым масштабным стал бунт 24 января 1942 года в Воркуте на лагерном пункте «Лесорейд». Там уголовники разоружили охрану, освободили всех заключенных, потом захватили здание районного НКВД и КПЗ. Однако попытка разоружить военизированную охрану Печерского речного пароходства и завладеть аэродромом не удалась. Так что ни уплыть, ни улететь уголовникам не удалось. А вскоре их восстание было подавлено. Шесть руководителей повстанцев, не желая сдаваться, покончили с собой. Слухи о широкомасштабной ликвидации уголовного элемента в лагерях не подтвердились. Но из-за восстаний в феврале 1942 года была введена инструкция, разрешающая применять оружие даже при отказе осужденных приступить к работе после двукратного предупреждения (15019).

24 января 1942 в Ленинграде была вторая хлебная прибавка: рабочие и ИТР стали получать по 400 г хлеба в день, служащие - по 300 г, иждивенцы и дети - по 250 г (10671).

24 января в 1942 году произведена вторая прибавка хлебного пайка в осажденном Ленинграде: рабочие и ИТР стали получать 400 г в день, служащие — 300, иждивенцы и дети — 250, войска первой линии — 600, в тыловых частях — 400 г (15019).

За рубежом:

24 января 1942 в связи с налетами немецкой авиации король Англии Георг эвакуирован из Букингемского дворца в лондонский Вест-Энд (4962).

24 января в 1942 году британские эсминцы воспрепятствовали высадке японских войск на Борнео (15019).

24 января 1942 самолеты японских авианосцев Hiryū и Sryū начинают наносить удары по Амбону (20793).

24 января 1942 японские войска впервые атаковали территорию Австралии (4962).

24 января 1942 состоялась битва в проливе Macassar (2261).

24 января 1942 австралийцы эвакуировались из Lae, Salamanau (2261).

Авиапромышленность:

25 января 1942 л завода 21 Н.Г.Алифанов при испытаниях совершил аварию на ЛаГГ-3, так как отказало управление винтом (2108).

25 января 1942 года была подготовлена справка:

Завод № 25 перебазирован в Ульяновск ………….(9151)

С 25 января 1942 г. по приказу НКАП № 63с на территории эвакуированного завода № 230 в Москве началось формирование Ремонтных мастерских по приборам при 5ГУ НКАП, а позже был образован новый приборостроительный завод № 339 НКАП (10776).

25 января 1942 г. в Москве по приказу НКАП № 63с на месте эвакуированного завода № 230, которая рассматривалась как филиал завода № 230, началось формирование Ремонтных мастерских по приборам при 5ГУ НКАП. Затем от 5 апреля 1942 г. в соответствии с решением № ГОКО-1543сс и приказом № 269сс от 10.04.1942 г.был образован новый приборостроительный завод № 339 НКАП в системе 5ГУ НКАП для работ по электроизмерительным приборам и приборам управления.

В соответствии с постановлением ГКО № 4314сс от 12.10.1943 г. и приказом № 667сс от 5.11.1943 г. началось производство РЛ системы опознавания «свой-чужой» СЧ-2. В связи с этим полностью прекращены работы по приборам, и их производство вместе с кадрами и оборудованием по приказу № 169с от 8.03.1944 г. передано на завод № 157 НКАП в Харьков.

По приказу № 605сс от 13.10.1944 г. завод с 1.01.1945 г. передан из 5ГУ в 17ГУ НКАП.

После образования МОП из МВ и МАП приказом № 415с от 26.06.1953 г. завод № 339 подчинен 4ГУ МОП, а вскоре с восстановлением МАП с 08.1953 г. передан в 4ГУ МАП, с 08.1955 г.- в 11ГУ МАП (как опытный завод). С 08.1957 г. при реорганизации аппарата МАП (после передачи серийных заводов в СНХ) завод № 339 передан в новое 4ГУ (приборостроение и РЛ). В 12.1958 г. завод № 339 передан в ведение ГКРЭ.

Директор- Домбровский, Волаев, (1951 г.)- Федосов.

Работали: (09.1954 г.-)- М.И. Комиссаров.

Производство: РЛ системы опознавания «свой-чужой»: СЧ-2 (1942-), СЧ-3 (1945-); наземные РЛС обнаружения и опознавания: «Редут» (12.1941-), «Пегматит-3» (1944-); авиационные РЛС: «Гнейс-5с» (1945-), «Барий-М», «Магний-М», «Ротор-С» (1950), "Сокол" (1954-), «Сокол-2».

Завод № 339 НКАП, МАП, МОП, ГКРЭ

г. Москва Электрический пер., 1

ОКБ-339 МАП, ГКРЭ, НИИ-339 МРП, ГосНИИР, НИИ радиостроения (НИИР), ФГУП «Ордена Трудового Красного Знамени НИИР»

103064 г. Москва ул. Казакова, 16 261-36-94

Особое КБ-339 образовалось при заводе № 339 МАП по приказу МАП № 247с от 26.04.1946 г. в системе 17ГУ для работ по самолетным РЛ системам опознавания.

После образования МОП (в 03.1953 г.) ОКБ-339 подчинено 4ГУ МОП, а с восстановлением МАП с 08.1953 г. передано в систему 4ГУ МАП.

В начале 1950-х г. велась отработка станции разведки и помех ПР-1, созданной в ЦНИИ-108. В 1954 г. велись работы по системе самонаведения Г-301 для УРВВ «211» (В.А. Малаха).

В 1955 г. на базе завода и небольшого ОКБ-339 образовано ОКБ-339 МАП (одно время с 1955 г. завод был объединен с ОКБ) под руководством гл. конструктора Г.М. Кунявского (был в 1959 г.) для расширения опытных работ по самолетным РЛС. В 08.1955 г. ОКБ переведеново вновь образованное 11ГУ.

В ОКБ была выделена из НИИ-17 тематика БРЛС "Сокол" с частью коллектива во главе с Кунявским.

В середине 1950-х г. образовался филиал ОКБ при серийном заводе № 463 МАП (г. Рязань) для решения вопросов, связанных с серийным производством БРЛС.

С 08.1957 г. при реорганизации аппарата МАП ОКБ-339 вместе с филиалом передано во вновь образованное 4ГУ.

В 1958 г. сюда из ОСКБ-15 переданы работы по системе «Ураган-5Б-80» для Ту-128-80 вместе с частью коллектива во главе с гл. конструктором Ф.Ф. Волковым. Затем на базе «Ураган-5Б-80» созданы РЛС «Смерч» и «Тайфун». Планировалось на базе завода, ОКБ, рязанского филиала и московской группы ОСКБ-15 образовать ГС опытный завод № 339 как головной по разработке систем РЛ управления для УРВВ. В 12.1958 г. ОКБ передано в ведение ГКРЭ.

В составе ОКБ-339 в 1960 г. образовался коллектив по разработке РЛГСН для УРВВ. Возглавил его гл. конструктор Е.Н. Геништа. Коллектив получил название НИО-4 и базировался на территории НИИР. Первые работы: ПАРГС-12ВВ (ПАРГ-12) для Р-40Р и РГС-23 для Р-23. В 1986 г. НИО-4 выделился в самостоятельный МНИИ"Агат", объединившись с такой же группой из НИИП.

В 1962 г. на базе опытного завода № 339 и ОКБ-339 образован НИИ-339. В конце 1960-х г. НИИ-339 переименован в НИИ радиостроения (НИИР). В 1969 г. образовано НКО «Фазотрон» путем объединения НИИР и КБ радиостроения (НИИП).

На 2002 г.: разработка систем спутниковой связи, бортовых ретрансляторов, комплексов наземной обработки; сертификация наземного оборудования спутниковой связи; частотное планирование и обеспечение электромагнитной совместимости.

Сотрудничает с АО Рост, РосНИИКП, ГПКС и ЦНИИС. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошел в число стратегических оборонных предприятий.

Начальник (1946 г.-)- Е.А. Левитин. Руководитель (1962 г.-)- М.И. Комиссаров. Гендиректор (1990-е)- А.И. Канащенков, (-2002-03 г.-)- Ю.Б. Зубарев.

1-й зам. Гендиректора (2002 г.)- М.М. Симонов. Зам. Гендиректора: по науке (2002 г.)- И.С. Цирлин; по науке и экономике (2002 г.)- В.П. Кокошкин; по общим вопросам (2002 г.)- Е.В. Ляхницкий.69

И.О. Гл. конструктора (1948 г.)- Б.А. Веселов. Гл. конструктор (-1955-59 г.-)- Г.М. Кунявский.

Научный руководитель (1962 г.-)- Ф.Ф. Волков.

Гл. конструкторы: (1954 г.)- В.А. Малаха, Г.М. Кунявский («Орел», «Сапфир-23») (затем- в ГосННИАС), (1958 г.-)-Ф.Ф. Волков («Смерч», «Тайфун», «Сапфир-21»), В.К. Гришин («Сапфир-23»), Ю.П. Кирпичев («Сапфир-25», Н019).

Работали: (1950-е)- Ю.Н. Гуськов.

Создано: БРЛС: «Барий», «Барий-М» (1950), «Магний-М» (1950), «Ротор-С», «Протон», "Сокол-2", "Сокол-2К", "Пантера-2" (проект) для комплекса Як-35МВ, "Орел" для Як-28П, "Смерч" для Ту-28-80, "Коршун", "Тайфун", «Сапфир-21», "Сапфир-23", "Сапфир-25", Н019, Н019М, Н010 "Жук", Н014 для "1-42", "Копье", М002 (для "48М"), «Шлем» для ЗПРК «Панцирь-С1»; РЛГСН: "Магнит" для ЗУР "Даль" (конец 1950-х), ПАРГС-12ВВ (ПАРГ-12) для Р-40Р, РГС-23 для Р-23, РГС-24 для Р-24, РГС-27 для Р-27Р1; система углового сопровождения "Орел" для ракет (конец 1950-х); РЛ- дальномер для СРД-3.

НКО, НПО, МПК "Фазотрон" МРП, Научно-производственная компания (НПК) "Фазотрон", Концерн "Фазотрон", ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»

123557, г. Москва, пер. Электрический, 1 тел. 253-56-13; г. Жуковский; г. Москва ул. М. Грузинская, 54 www.phazotron.com

Научно-конструкторское объединение (НКО) образовалось в 1969 г. путем объединения НИИР и КБ радиостроения (НИИП). Позже к ним присоединился ГРПЗ. Первым ген. конструктором стал Ю.Н. Фигуровский («Фазотрон» и был создан "для него"). В конце 1990-х г. из состава "Фазотрона" вышел НИИП, потом ГРПЗ.

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» вошло в перечень стратегических предприятий.

Производство (2005 г.): РЛС для самолетов, вертолетов, ЗРПК, метеорадары, системы управления вооружением, ГСН.

Президент (1990-е)- А.И. Канащенков.

Гендиректор (1972 г.)- В.К. Гришин, (-1990-е-2005 г.-) - А.И. Канащенков.

Ген. конструктор (1969 г.-)- Ю.Н. Фигуровский, (1978-82 г.)- В.К. Гришин, (1982-85 г.)- А.Г. Невоструев, (1985-2005 г.-)- А.И. Канащенков.

Директор департамента (2005 г.)- А.Н. Осокин.

Московский НИИ (МНИИ) "Агат", ОАО «МНИИ «Агат», ФГУП «НПО «Агат»

105275 г. Москва, ш. Энтузиастов, 24/53; ш. Энтузиастов, 29 тел. 176-34-96 (2005 г.)

140182 г. Жуковский-2 Московской обл., тел. 556-50-87

московское представительство: 123557 ул. М. Грузинская, 54

Бывший НИО-4 при НИИР, МНИИ «Агат» образовался в 1986 г. путем объединения разрозненных подразделений НИИР и НИИП, специализирующихся на РЛГСН. Представительство в Москве и Жуковском. В 2005 г. имел адрес: ш. Энтузиастов, 29.ВП-1/05 По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. ОАО МНИИ «Агат» вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Принимал участие в программе создания ОК «Буран».

В 2000 г.: ОКР «Модуль» по исследованию и разработке комплекса технологий объёмной трёхмерной компоновки аналого-цифровых многопрофильных портативных электронных средств; ОКР «Раздел» по разработке переносного индикатора определения границ раздела сред и степени заполнения герметически закрытых баллонов и емкостей.

Создан автомат «Аракс-1» для сборки электронных модулей методом тонкопроводного монтажа.

Специализируется на разработке РЛ ГСН для УРВВВ и ЗУР, антенных устройств для них и малогабаритных бортовых ЭВМ (2002 г.).

Ген. Конструктор (2002 г.)- И.Г. Акопян, (2005 г.)- Е. Новиков.

Гендиректор (2002 г.)- А. Касьян, (2002 г.)- И.Г. Акопян, (2005 г.)- Е. Новиков.

1-й зам. Директора (2002 г.)- Б.С. Архипов. Зам. Директора по научной работе (2002 г.)- В.Д. Чернов.

Гл. инженер (2002 г.)- Б.С. Архипов.69

Гл. научный сотрудник (2005 г.)- Я. Хетагуров, (2005 г.)- П. Мелик-Оганджанян.

Работали: (2005 г.)- И.Г. Акопян, (2005 г.)- Б.С. Архипов, (2005 г.)- Г.М. Борзенко, (2005 г.)- Е.Д. Вастягин, (2005 г.)- С.И. Вексин, (2005 г.)- В.П. Герасимов, (2005 г.)- Ю.И. Рудаков, (2005 г.)- Е.И. Скороходов, (2005 г.)- А.М. Сухов, (2005 г.)- В.Д. Чернов.

Создано: РЛ ГСН для УРВВ: 9Б-1103М (активная РГС для Р-27, НИР "Агат"), 9Б-1101К (ПАРГС для Р-27Р), совместно с ГНПП "Исток"- АРЛ ГСН 9Б-1348Э для Р-77 (НИР "Союз"), инерциально-полуактивная РГС 9Э50М1Э для ЗУР типа 9М38М1Э (ЗРК "Ганг" и "Штиль"), ГСН для ЗУР 3М9; ПАРЛ ГСН для Р-40Р, РЛ ГСН для Р-23Р, Р-24Р, тепловая ГСН для Р-40Т, Р-23Т, Р-24Т (10776).

25 января 1942 г. на бывшей площадке эвакуированного завода № 213 НКАП по приказу НКАП № 63 были образованы Ремонтные мастерские по приборам при 5ГУ НКАП. В соответствии с решением № ГОКО-1543сс от 5.04.1942 г. и приказом № 269сс от 10.04.1942 г. создан новый приборный завод № 122 5ГУ НКАП. Сначала осуществлял ремонт приборов и работы по авиаоборудованию.

На площадке завода (корпус «В») в 1944 г. образован ЦКБ-17 НКАП.

По приказу № 21с от 28.01.1946 г. в течение нескольких месяцев на завод переведены с завода № 213 700 человек рабочих и ИТР с частью гироскопического производства.

После ВОВ деятельность завода значительно расширена: разрабатывались автопилоты, датчики первичной информации (датчики воздушных скоростей), авиагоризонты, гировертикали, далее ИНС, ПНК, датчики угловых и линейных ускорений, терморегуляторы.

В 1991 г. вошел в ЗАО «Авиаприбор». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. ОАО вошло в перечень стратегических предприятий.

Директор (-1951 г.-)- М.И. Комиссаров, (-1959-66 г.-)- А.И. Солдатов.

Гл. конструктор (1940-е- 50-е г.)- Е.Ф. Антипов.

Работали: Ольман, (1940-е г.)- Р.Г. Чачикян (системы управления, затем- в НИИ-1 МАП).

Производство: терморегуляторы 842МСБ-5; рулевые машинки для РС-2-УС; автопилоты: АП-73 для Ла-17М, АП-5 для Ту-4, АП-15.

Завод № 122 им. В.А. Казакова НКАП, МАП, Первый Московский Приборостроительный завод (1-й МПЗ) им. В.А. Казакова, АООТ, ОАО «1-й МПЗ им. В.А. Казакова»

г. Москва, Кутузовский пр., 10 (1947 г.)

121170 г. Москва, Кутузовский пр., 36 тел. 249-68-10

ОКБ-122 НКАП, МАП, ОКБ-7 завода № 122 МАП

г. Москва

Действовало при заводе в 5ГУ НКАП. Разработка пилотажных и гироскопических приборов.

По приказу НКАП № 643с от 25.12.43 г. в состав ОКБ-122 влито ОКБ-214 НКАП (г. Свердловск)

По приказу НКАП № 641с от 5.11.44 г. в ОКБ-122 влито ОКБ-213 НКАП (г. Энгельс).

В соответствии с постановлением СМ СССР от 9.06.1955 г. образован филиал ОКБ-122 для разработки астронавигационных систем управления (далее- МОКБ «Марс»).

Гл. конструктор (1940-е-55 г.-)- Е.Ф. Антипов.

Создано: электрогирополукомпас ЭГПК для Ту-14 (1949); гировертикаль высокой точности «Ось» (1955).

ОКБ-1 при заводе № 122 НКАП

г. Москва, Кутузовский пр.

В соответствии с постановлением ГКО № 4290с от 8.10.1943 г. и по приказу НКАП № 643с от 28.10.43 г. ОКБ-214 5ГУ НКАП гл. конструктора В.Э. Соркина реэвакуировано в Москву из Свердловска на территорию завода № 122 НКАП с присвоением наименования ОКБ-1 9ГУ НКАП.

В течение 1943-45 г. коллективом ОКБ создано 10 образцов автопилотов. Начаты работы по электрическому АП-5 для Ту-4 (копия американского С-1).

В 11.1945 г. для продолжения работ по приборам автоматического самолетовождения ОКБ-1 НКАП гл. конструктора В.Э. Соркина перебазировано с завода № 122 на территорию опытного завода № 118 НКАП в полном составе, где в 02.1946 г. на базе завода № 118 и ОКБ-1 был образован ГС опытный завод № 118 НКАП по разработке и изготовлению систем и приборов автоматического управления и гироскопических приборов.

Создано: автопилоты: АП-1У и АП-4 для "10Х".

Филиал ОКБ-122 МАП, Московское ОКБ «Марс», ФГУП «МОКБ «Марс» ФКА

103030 г. Москва 1-й Щемиловский пер., 16 тел. 288-64-44

В соответствии с постановлением СМ СССР от 9.06.1955 г. образован филиал ОКБ-122 на площадях МАТИ (ранее- это территория «б» завода № 119 НКАП) для разработки астронавигационных систем управления (САН). С 1964 г. ОКБ стало филиалом МИЭА (или ОКБ-923).

Разработка системы управления на высотах менее 20 км для ОК «Буран» (1970-80-е г.). Принимало участие в работах по комплексу «Бурлак» (1990-е г.).

1990-е г.: разработка: систем управления и навигации для пилотируемых и беспилотных ЛА и КР; систем имитационного моделирования для отработки программных средств СУ и навигации; стендов для отработки авиационных, космических систем и подготовки экипажей; вычислительных комплексов для медицины.

В составе ОКБ имеется опытное производство.

В 2000 г.: ОКР «ВЭУ» по созданию безредукторной ветроэнергетической установки «Радуга-016»; ОКР «РЕМАТЕРП-1» по разработке и изготовлению модернизированного аппарата структурно-резонансной электромагнитной терапии «РЕМАТЕРП-1».

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Директор (2005 г.)- А.С. Сыров.

Гл. конструктор (-1999-2005 г.-)- А.С. Сыров.

Зам. гл. конструктора (1996 г.)- В.И. Шувалов.

Создано: САН: для КР «Буря» (1959), для КА Е-6, «Луна»; СУ для разгонного блока «Бриз-М» (10776).

25 января 1942 г. на бывшей площадке эвакуированного завода № 213 НКАП по приказу № 63 были образованы Ремонтные мастерские по приборам при 5ГУ НКАП. В соответствии с пост. ГКО № 1543сс от 5.04.1942 г. и приказом № 269сс от 10.04.1942 г. создан новый приборный завод № 122 5ГУ НКАП (Завод № 122 им. В.А. Казакова НКАП, МАП, Первый Московский Приборостроительный завод (1-й МПЗ) им. В.А. Казакова, АООТ, ОАО «1-й МПЗ им. В.А. Казакова» / г. Москва Кутузовский пр., 10 (1947 г.)/ /121170  г. Москва Кутузовский пр., 36 тел. 249-63-38/). Сначала осуществлял ремонт приборов и работы по авиаоборудованию.

На площадке завода (корпус «В») в 1944 г. образован ЦКБ-17 НКАП.

В соответствии с пост. ГКО в 1945 г. на завод было поставлено 1000 единиц металлообрабатывающего оборудования, вывезенного с приборного завода «Асканиа-Верке» в Берлине (Мариендорф).

По приказу № 21с от 28.01.1946 г. в течение нескольких месяцев на завод переведены с завода № 213 700 человек рабочих и ИТР с частью гироскопического производства.

После ВОВ деятельность завода значительно расширена: разрабатывались автопилоты, датчики первичной информации (датчики воздушных скоростей), авиагоризонты, гировертикали, далее ИНС, ПНК, датчики угловых и линейных ускорений, терморегуляторы.

В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР.

В 1991 г. вошел в ЗАО «Авиаприбор». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. ОАО вошло в перечень стратегических предприятий.

Завод имел территорию 11 га (2006 г.) в районе пересечения Кутузовского пр. с Третьим транспортным кольцом. В составе завода (2000 г.): тарный участок / г. Москва пос. Рублево ул. Василия Ботылева, 22 тел. 414-12- 65/.

Директор (1942-43 г.)- М.С. Гоцеридзе, (1951 г.-)- М.И. Комиссаров, (-1959-66 г.-)- А.И. Солдатов. Гендиректор (2000 г.)- О.В. Шубин, (2002 г.)- Р.Ф. Пятибрат.

Гл. конструктор (1940-е- 50-е  г.)- Е.Ф. Антипов.

Исполнительный директор (2002 г.)- В.В. Голюсов.

Производство: терморегуляторы 842МСБ-5; рулевые машинки для РС-2-УС; автопилоты: АП-73 для JIa-17M, АП-5 для Ту-4, АП-15; автоматические бортовые системы управления для Ту-154, Ту-204, Ил-96; гироскопические приборы, автоматы триммирования; наркозно-дыхательная аппаратура Р09Н, «Фаза 5НР, эхосканы, эхоофтальмометры; электробритва «Эра-100»;69 конструкторы радиоприемников: «Юность», «Эфир» (11982).

25 января 1942 г. по приказу № 63 на бывшей площадке завода (ГС завод № 213 им. С. Орджоникидзе НКОП, НКАП, МАП, Завод «Авиаприбор» им. С. Орджоникидзе НКТП, Саратовский электроприборостроительный завод (СЭЗ) им. С. Орджоникидзе, ГП, ОАО «СЭЗ им. С. Орджоникидзе» /г. Москва, 8 п/я 424 «Горизонт» (1937 г.);  г. Москва Кутузовская слобода, 1 (1940 г.);  г. Энгельс Саратовской обл.;  г. Саратов/ /410005  г. Саратов ул. Б. Садовая, 239 тел. 26-11-32/) были образованы Ремонтные мастерские по приборам при 5ГУ НКАП, а вскоре в 04.1942 г. создан новый приборный завод № 122 НКАП (11982).

25 января 1942 г. по приказу № 63с на площадке эвакуированного завода № 474 НКАП началось формирование Ремонтных мастерских по приборам в системе 5ГУ НКАП. Затем в 01.1942 г. мастерские преобразованы в филиал завода № 474.

Вскоре в соответствии с пост. ГКО № 1543 от 5.04.1942 г. и приказом № 269с от 10.04.1942 г. филиал завода № 474 был преобразован в ГС завод № 118 НКАП для производства манометрических приборов- манометров масла и бензина и аэротермометров.

Директор (01.1942 г.-)- Н.Б. Валаев.

Гл. инженер (01.1942 г.-)- Гаврилин (11982).

25 января 1942 г. на площади эвакуированного завода (ГС завод № 214 НКОП, НКАП, МАП, Завод «Метрон» НКТП, Свердловский приборостроительный завод, Уральский приборостроительный завод, ОАО «Уральский приборостроительный завод» /г. Москва Б. Боженинский пер., 17 ст. Воробьевы Горы;  г. Свердловск/ /620151  г. Екатеринбург ул. Горького, 17 тел. 51-90-94/) в Москве по приказу № 63с началось формирование Ремонтных мастерских по приборам при 5ГУ НКАП. По приказу № 239с от 30.03.1942 г. мастерские преобразованы в прибороремонтный завод при Главремуправлении. В соответствии с пост. ГКО № 1367с от 2.03.1942 г. и приказом № 177с от 8.03.1942 г. на площадку эвакуированного завода № 214 переведены мастерские по ремонту гироприборов, располагавшиеся на месте Института авиационного приборостроения (НИИ-12). Далее в соответствии с решением ГКО № 1543сс от 5.04.1942 г. и приказом № 269сс от 10.04.1942 г. на площадке эвакуированного завода № 214 образован Завод № 133 НКАП (11982).

25 января 1942 г. началось формирование Ремонтных мастерских по приборам при 5ГУ НКАП, а позже был образован новый приборостроительный завод № 339 НКАП.

По приказу № 339с от 15.08.1945 г. часть личного состава, материалов и оборудования расформированного завода № 279 НКАП переданы заводу № 230.

В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан из МАП в ведение СНХ РСФСР.

В 1957 г. на заводе № 230 МАП действовал филиал ОКБ-12 МАП.

В 1950-е  г. освоен выпуск автопилотов, указателей летчика. С конца 1960-х  г. - систем противопожарной сигнализации, регуляторов температуры, демпферов колебания самолета. Разрабатывал и производил первичные преобразователи (термоэлектрические и терморезистивные датчики, датчики частоты вращения), магнитоэлектрические и магнитоиндукционные индикаторы.

Предприятие имело наименование «п/я А-1902» (по другой информации это наименование Казанского завода «Радиоприбор»).

Производство (2002 г.): САУ самолетами, системы электронной индикации параметров полета, системы и датчики регулирования, преобразования и измерения температуры и оборотов двигателя; системы и датчики пожарной сигнализации, термопары, гироскопические изделия; автокомплектующие.

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошел в число стратегических оборонных предприятий.

И.О. директора (12.1937 г.)- Логинов. Директор (-02-11.04.1938 г.)-  Г.И. Иванов (снят), (19.06.1938-03.1940 г.)- П.А. Пушкин, (03.1940-41 г.-)- Романов, (1943-45 г.)- А.Н. Соколовский. Гендиректор (1990-е-2005 г.->  Г.В. Дивавин.

Зам. директора по экономике (2002 г.)- В.И. Древке.

Гл. инженер (17.12.1938 г.-)- Б.О. Волков, (1940 г.)- Воробьев.

Начальник отдела по ВЭС (2002 г.)- В.И. Древке.69

Зам. начальника отдела: снабжения (-07.1938 г.)- И.Я. Кулль.

Производство: интегратор № 170 (1938); двигатели Варрена СД-2, -60 (1946), кран-переключатель КП-3, -6 (1946); тахометры, термометры (1946); автопилоты: АП-15 (1954-), АП-39 (1960); САУ для МиГ-23 (1970-е), МиГ-27 (1980-е), вертолета «Ансат» (2000-е); агрегаты и системы прицельно-навигационного, радиосвязного оборудования, ПОС для Су-27, Су-30 (2003); вычислитель траекторного управления для Ми-172 (2000-е); гиростабилизированная платформа для РН «Союз», «Прогресс» (1960-е-90-е); гиростабилизатор системы телевизионного наведения УРВП; преобразователи ТСМ, ТСП, ТХА, ТХК для измерения температуры жидкостей, газов, твердых и сыпучих продуктов.69'101

ОКБ завода № 230 НКАП, (ЖБ-230 НКАП /г. Москва;  г. Казань/

ОКБ образовано при заводе в 1935(7) г. для работ по авиационным приборам.

В 1941-44 г. работало в Казани вместе с заводом. Создан ряд стрелочных приборов, расходомеров.

По приказу № 641с от 5.11.1944 г. ОКБ-230 5ГУ НКАП переведено на площадку завода № 149 ОКБ и влито в состав ОКБ-149 НКАП.

Руководитель- Любарский.

ФГУП «Казанское Приборостроительное КБ» (КПКБ) /Татарстан 420061  г. Казань Сибирский тракт, 1 тел. 72-62-63/

Работы (2004 г.): разработка и производство продукции для авиакосмической промышленности (датчиков: температуры термоэлектрических и резистивных; частоты вращения магнитоиндукционных приводных и бесприводных; крутящего момента магнитоиндукционных бесприводных; регуляторов температуры остекления; вторичной аппаратуры контроля, индикации и регулирования температуры, оборотов и крутящего момента; систем безопасности и сервисных систем); медицинской аппаратуры; контрольно-проверочной аппаратуры общепромышленного применения.

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий. В 2005 г. входило в состав НПЦ «Технокомплекс».

Начальник (2002 г.)- И.Е. Ефимов.69 Директор (-2004-06 г.-)- И.Е. Ефимов.

1-й зам. директора (-2004-06 г.-)- В.Ф. Сучинский. Зам. начальника: по производству (2002 г.)- В.Ф. Сучинский; по науке (2002 г.)- Е.И. Сенин.

ЗАО «ЭКА» /Татарстан 420094  г. Казань ул. Чуйкова, 2Б тел. 56-06-12/

Учреждено 3.08.1995 г. Казанским заводом «Электроприбор» и французской фирмой Auxitrol.

Разработка и производство (2002 г.): авиационные датчики температуры, давления, частоты вращения.

Численность персонала (2002 г.)-12 чел.

Гендиректор (2002 г.)- Е.А. Жадобов.

Технический директор (2002 г.)- Л.И. Лившиц (11982).

25 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1210 Об уменьшении плана снаряжения авиационных ампул АЖ-2 с 450 до 260 тыс. штук. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 111 (11012).

Другие оборонные отрасли:

25 января 1942 г. в Севастополе начались работы по смене стволов на батареи № 30 без использования крана, вручную (вес ствола с затвором  50,7 т) с использованием домкратов и талей. Использовать  имеющийся на батарее 100 т кран было невозможно, так как он был сильно повреждён, к тому же его  использование привело бы к нарушению скрытности работ, решено было проводить их только ночью  или в условиях плохой видимости. Ночью 30 января паровозом подтянули первое орудие к башням. Когда паровоз, толкавший впереди себя платформу с телом орудия, вышел на возвышенность, где располагались башни, просматривавшиеся противником, тендер паровоза въехал  на засыпанную снарядом воронку, сошёл с рельсов  и стал погружаться в размокший от дождей грунт.  Личный состав батареи подтянул вручную платформу с орудием к башне и разгрузил её. В это время под обстрелом противника бригада во главе с  инженером дивизиона И. В. Андриенко к рассвету  поставила тендер на рельсы и восстановила путь.  Утром ещё в темноте паровоз ушёл в Севастополь  за другим орудием, так и не обнаруженный противником. 11 февраля батарея была в полной боевой готовности (15132).

Не позднее 25 января 1942 года, то есть ещё до получения тактико-технических требований, судя по датам на чертежах отдельных деталей установки, началось проектирование новой версии КВ-7. Проектирование У-14 длилось до середины февраля, а во второй половине месяца начались работы по изготовлению модернизированного КВ-7. Штурмовой танк не стали строить с нуля, а переделали уже имеющийся КВ-7 с установкой У-13. При этом саму рубку перестраивать не пришлось. Изменения коснулись лишь орудийной маски и боеукладок (15838).

Не позднее 25 января 1942 года, то есть еще до оформления тактико-технических требований на модернизированный КВ-7, началось проектирование спаренной установки 76-мм пушек ЗИС-5, которая получила обозначение У-14. Основная нагрузка при проектировании переделанного КВ-7 легла на ОКБ-3 УЗТМ. Возглавил работы Горлицкий, поскольку Петров перешел на завод № 8. Ведущими инженерами по системе стали Н.В. Курин и Г.Ф. Ксюнин. Проектирование У-14 длилось до середины февраля, а во второй половине месяца начались работы по изготовлению модернизированного КВ-7. Штурмовой танк не стали строить с нуля, а переделали уже имеющийся КВ-7 с установкой У-13. Саму рубку переделывать не пришлось, изменения коснулись лишь бронировки орудийной маски и снарядных укладок (23551).

С 25 января 1942 г. завод № 264 перешел на выпуск корпусов и башен с .составной броней; предназначавшихся для сборки танков Т-34-76 на СТЗ (10703).

С 25 января 1941 экранированный танк пошел в серию на СТЗ (10782).

25 января 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 1 Дело 4 лист 113

ПРИКАЗ

По Народному Комиссариату Танковой Промышленности

№ 35-М

от "25" января 1942 г.

Танковые заводы имеют перебои в работе из-за отсутствия шарикоподшипников, электрооборудования, топливной аппаратуры и др. материалов. С целью обеспечения наискорейшей доставки этих изделий и материалов танковым заводам Правительство прикрепило к Наркомтанкопрому 15 транспортных самолетов.

В соответствии с моим приказом от 23.I-42 г. за № 39-М за успешную работу экипажей самолетов и сопровождающих их работников контор Танкоснаба устанавливаются специальные премии.

Обращаюсь к летному составу предоставленных в распоряжение НКТП самолетов и работникам Танкоснаба и прошу их хорошей работой, стахановскими рейсами (строго по расписанию) помочь танковым заводам выполнить задание страны и товарища СТАЛИНА по обеспечению фронта боевыми машинами.

Предупреждаю летный состав и работников снабжения, что лучшие из них будут мною всячески поощрены.

Народный Комиссар Танковой Промышленности

подпись (Малышев) (18441).

Армия:

25 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 25 января наши войска вели упорные бои с противником. Наши части, вновь продвинувшись вперёд, заняли несколько населённых пунктов и в числе их г. Нелидово (на железнодорожной магистрали Ржев—Великие Луки).

За 24 января уничтожено 39 немецких самолётов. Наши потери — 11 самолётов.

Наши корабли в Баренцевом море потопили транспорт противника водоизмещением в 5.000 тонн.

За 24 января части нашей авиации уничтожили 4 вражеских танка, 3 бронемашины, 280 автомашин с пехотой и грузами, 130 повозок с боеприпасами, 3 полевых орудия с прислугой, разрушили 5 железнодорожных эшелонов, рассеяли и частью истребили 3 батальона пехоты и эскадрон конницы противника.

Кавалерийская часть под командой тов. Фактора (Западный фронт) атаковала после артиллерийской подготовки усиленный батальон немецкой пехоты, оборонявший село К. Противник обратился в бегство, бросив 33 автомашины с военным грузом и большое количество оружия. На другом участке наша часть отбила контратаку немцев. Враг потерял только убитыми 200 солдат и офицеров.

Наша часть, действующая на одном из участков Ленинградского фронта, преодолев упорное сопротивление немцев, выбила их из сильно укреплённого оборонительного узла. Противник понёс большие потери.

13 лыжников-автоматчиков во главе с красноармейцем Н. Ивановым ворвались в занятый немцами населённый пункт и уничтожили 30 вражеских солдат и офицеров.

Партизанский отряд тов. В., действовавший в ныне освобождённых от немцев районах Тульской и Московской областей, активно помогал Красной Армии громить гитлеровских захватчиков. В хуторе М. партизаны, перебив часовых, взорвали немецкий продовольственный склад. Несколько дней спустя бойцы отряда заметили в неубранном конопляном поле 4 вражеских танка. Незаметно подойдя к ним, партизаны забросали машины противотанковыми гранатами. В результате уничтожено 2 танка и убито 8 гитлеровских 25 января немецкого отряда. Выбрав момент, когда немцы расположились обедать, партизаны с трёх сторон напали на врага. Оставив 27 убитых, немцы в панике разбежались. Партизаны освободили несколько десятков красноармейцев.

Наши войска захватили приказ командира 422 полка 126 немецкой пехотной дивизии от 5 января, обращенный к офицерам. В этом приказе говорится: «После семимесячных боёв офицерский состав полка утомлён и расстроен. Кроме того, много офицеров убито и ранено. Господа офицеры, прибывшие к нам из запаса, не имеют опыта. Бои при отступлении заметно ослабили дисциплину. Обращение с материальной частью, оружием, приборами противоречит состоянию запасов и сырья. Как тяжело было терять при отступлении материальную часть... У нас часто бывает, что полковые приказы не выполняются. Бывает, что офицеры возражают против приказов. Подчинённые разрешают себе самоуправство. Причину этих явлений я нахожу, как уже сказано выше, в переутомлении офицеров и частично в их неопытности. Но мы все должны себя заставить преодолеть это состояние. Для этого надо офицерам, которые себя плохо чувствуют, стиснуть зубы».

Совет, который преподнёс битый командир полка своим офицерам, как нельзя лучше характеризует состояние гитлеровских войск.

Колхозы Кемеровского района, Новосибирской области, выполнив свои обязательства по сдаче хлеба, продали государству 160 тысяч пудов зерна. Колхозы Тяжинского района, той же области, продали государству 100 тысяч пудов хлебных излишков.».

Очередная ложь гитлеровского командования.

«23 января с. г. берлинское радио передало сообщение, свидетельствующее об явном умственном расстройстве гитлеровцев, вызванном неудачами немецких войск на советско-германском фронте. В этом сообщении приведены смехотворные данные о том, что советские войска за последние 6 недель якобы «потеряли 1 миллион человек». Эти высосанные из пальцев цифры не имеют ничего общего с действительностью. На самом деле советские войска за указанный срок потеряли убитыми около 30.000 человек. Для чего, спрашивается, гитлеровские шулера и фальшивомонетчики сфабриковали заведомо лживые данные о потерях советских войск? Разумеется, для того, чтобы скрыть огромные, непоправимые потери, понесённые немецкими войсками на советско-германском фронте. Как известно, гитлеровцы с 6 декабря по 15 января потеряли только убитыми 300.000 солдат и офицеров. Трудно поддаются учёту потери немецких войск ранеными, обмороженными и больными. Несомненно, что эти потери велики.

Свои неудачи на советско-германском фронте гитлеровские дурачки пытаются прикрыть мифическими сообщениями, баснями о советских потерях. Напрасные потуги. Кстати говоря, косвенно огромные потери немецких войск подтвердило германское информационное бюро, 21 января сообщив, что, «учитывая тяжёлые оборонительные бои на советско-германском фронте, начальник германской полиции Гиммлер распространил запрещение, касающееся танцев, на танцевальные кружки, даже не имеющие общественного характера».

Палач Гиммлер напрасно беспокоится, запрещая танцы. В Германии едва ли теперь найдётся много желающих танцовать, так как почти в каждой немецкой семье есть жертвы преступной и кровавой политики Гитлера. Разве до танцев теперь истекающему кровью, пухнущему от голода, мрущему от болезней населению Германии?» (15020).

25 января 1942 л И.М.Чиcсов на ЗФ выпрыгнул из сильно поврежденного Ил-4 с высоты 6705 без парашюта и упав в снег на склоне оврага остался жив, получив перелом костей таза и повреждения позвоночнока (3022). Нет, с парашютом, но шел затяжным, а потом потерял сознание (438,835).

25 января 1942 г. вышла директива Командующего ВВС КА от генерал-полковника авиации П.Ф.Жигарева. Он указывал: "Использование авиации фронтов, учитывая ее ограниченное количество, в настоящее время осуществляется неправильно. Командующие Военно-воздушными силами фронтов вместо целеустремленного массированного использования авиации на главных направлениях против основных объектов и группировок противника... распыляют усилия авиации между армиями" (2904,2).

25 января 1942 г. приказом Ставки ВГК № 0019 "в целях приближения авиационного руководства к авиационным полкам и лучшего использования ВВС Красной Армии" была упразднена существующая дивизионная система управления полками армейского и фронтового подчинения, а вскоре было утверждено положение о командующем ВВС армий, по которому они становились заместителями командующего армии и одновременно членами Военных советов. С этого дня все авиационные полки Красной Армии, в том числе и штурмовые, подчинялись непосредственно командующим общевойсковых армий и ВВС фронтов (8687).

25 января 1942 появилась директива командующего ВВС КА генерала П. Ф. Жигарева № 14501/12153, в которой указывалось, что: "...Использование авиации фронтов, учитывая ее ограниченное количество, в настоящее время осуществляется неправильно. Командующие военно-воздушными силами фронтов вместо целеустремленного массированного использования авиации на главных направлениях против основных объектов и группировок противника, препятствующих успешному решению задач фронта, распыляют средства и усилия авиации против многочисленных объектов на всех участках фронта....Массированно действий авиации со стороны командующих военно-воздушными силами фронтов в интересах намеченных операций проводится нерешительно или вовсе отсутствует" (8687).

25 января 1942 г. в директиве командующего ВВС КА генерал-полковника авиации П. Ф. Жигарева № 14501/12153 об итогах инспекторской проверки боевых действий авиачастей Западного и Юго-Западного фронтов в январе 42-го по этому поводу указывалось, что: "...В большинстве авиационных частей военно-воздушных сил Западного и Юго-Западного фронтов отмечено неграмотное использование стрелко-во-пушечного и бомбардировочного вооружения... Калибр и тип применяемых бомб зачастую не соответствует характеру цели. Применяется стандартная зарядка: ФАБ-100 или ФАБ-50 даже по целям, требующим поражения их стекол очным и бомбами...(9660).

25 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1211 О Волжской военной флотилии. (7021, 112).

25 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1212 Об установлении надбавки к окладу содержания командирам и военным комиссарам полков и бригад береговой обороны и сухопутных частей Военно-Морского Флота. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 113 (11012).

25 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1213 [О 660 командирах и вольнонаемных работниках НКВМФ для работы в Москве.] (7021, 114).

25 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1214 О подаче маршевого пополнения фронтам в феврале месяце. (7021, 115-116).

За рубежом:

25 января 1942 первые американские части прибыли в Северную Ирландию (2245,2).

25 января 1942 Таиланд объявил войну США и Англии (4962).

25 января 1942 японцы высадились на Соломоновых островах (2245,2).

25 января 1942 тайский диктатор под угрозой потери Таиландом суверенитета был вынужден объявить войну западным союзникам (3939,44).

25 января в 1942 году американские и английские самолеты бомбардировали Бангкок. Сиам объявил войну Англии и США (15020).

Авиапромышленность:

26 января 1942 г. по приказу № 79сс на завод № 381 (Завод № 381 НКАП, МАП /г. Ленинград ст. Ижора;  г. Нижний Тагил Свердловской обл.;  г. Москва Ленинградское ш., 31/33/) была передана часть оборудования и кадров расформированного завода № 135 НКАП.

В соответствии с пост. ГКО № 559 от 22.08.1941 г. заводу поручено производство Ил-2. Пост. ГКО № 1376сс от 3.03.1942 г. заводу утвержден суточный план на 03.1942 г. по выпуску Ил-2: с 1 по 10 марта - 5 машин, с 11 по 20 - 7 и с 21 по 31 - 8 машин. Пост. ГКО № 2378 от 7.10.1942 г. и приказом НКАП № 763 от 10.10.1942 г. производство Ил-2 прекращено, и завод перешел на выпуск Ла-5.

В соответствии с пост. ГКО № 1502 от 28.03.1942 г. на заводе запускался в серию Ил-2 с М-82ИР с выпуском 1-й серийной машины к 1.05.1942 г. Однако пост. ГКО № 1658 от 26.04.1942 г. все работы по Ил-2 с М-82ИР были прекращены, продолжен выпуск Ил-2 с АМ-38.

В соответствии с пост. ГКО № 3028сс от 12.03.1943 г. и приказом № 175сс/161сс от 20.03.1943 г. площадка завода № 381 1ГУ НКАП со всеми сооружениями передана Уралвагонзаводу в ведение НКТП. В соответствии с тем же пост, и приказом № 174с от 27.03.1943 г. кадры и оборудование завода № 381 переведены в Москву на площадку завода № 81 НКАП (реально реэвакуация началась раньше - еще в 04.1942 г.). Планировалось передать их в состав завода № 81. Часть личного состава и оборудования по выпуску М-13 переданы заводу № 183 НКТП, часть оборудования попала на заводы № 1, № 18 и № 207 НКАП.

При эвакуации завода № 381 из его состава был выделен бывший завод «Ленкранстрой» в самостоятельный завод № 496 НКАП.

В итоге объединенный завод, образованный на базе завода № 81, оборудовании и личном составе завода № 381, получил название завод № 381 НКАП.

По приказу № 487с от 10.08.1943 г. в качестве филиала № 1 заводу № 381 НКАП передана мебельная фабрика Горместпрома (далее- это завод № 3 МАП). Кроме того, в 1943 г. заводу в качестве филиала передана еще одна мебельная фабрика, площадка у Центрального аэродрома для подготовки самолетов к испытаниям.

В 1943 г. на заводе организован филиал ОКБ-21 С.А. Лавочкина.

29.12.1944 г. вышло постановление ГКО № 7231 о выпуске на заводе самолетов Ла-7 с тремя 20-мм пушками УБ.

На территорию завода № 381 по приказу № 19с от 1.01.1944 г. переведено ОКБ-3 НКАП гл. конструктора И.П. Братухина. По приказу № 4с от 10.01.1946 г. ОКБ-3 НКАП перебазировано на площадь Филиала № 1 завода № 381 НКАП, который в 1948 г. преобразован в завод № 3 МАП.

После перебазирования в 12.1945 г. завода № 81 в Химки на завод № 301 основная часть его помещений возвращена заводу № 381. В 08.1946 г. часть территории и помещений завода № 381 выделены вновь образованному заводу № 81 МАП.

После войны на заводе планировалось развернуть серийный выпуск истребителя Ме-262 (в 01.1946 г. был хггов проект постановления СНК о производстве 120 машин).

С 1.12.1946 г. завод передан из 1ГУ в ЮГУ, затем с 1.11.1948 г. обратно, из ЮГУ в 1ГУ.

В соответствии с пост. СМ № 5223-1994сс от 14.11.1949 г. и приказом № 913с от 17.11.1949 г. завод № 381 был миг с 1.10.1949 г. в состав расположенного рядом завода № 30 МАП для увеличения выпуска Ил-28.

Директор (07.1940-05.1941 г.-)- Т.Х(М). Филимончук, (1941-03.1943 г.; 1944-05.1946 г.)- В.И. Журавлев (снят за срыв сроков выпуска И-250), (12.1943 г.)- Ю.Н. Карпов; И.О. директора (05.1946 г.-)- П.Д. Грушин; (1947 г.)- Л.П. Соколов.

Гл. инженер (05.1943-10.1946 г.)- П.Д. Грушин, (1947 г.)- В.И. Засульский.

Начальники цехов: (1945 г.)- А.К. Кулагин.

Производство; самолеты: Ил-2 (1941-42)- 270, Ла-5ФН (1943-44)- 461, Ла-7 (1944-45)- 1298, И-150 (1946)- 5, И-250 (1946)- 8, УТБ-2 (1947-49), МиГ-15 (1949)- 75; детали снарядов М-13 (1941-42), хвостовое оперение для «10Х» (1-я половина 1945), детали двигателей ТР-2 и ТР-3 (1948).

Заводской номер: Ил-2 М 381355 (11982).

26 января 1942 директор завода 135 Кузин писал Зам. Наркома Н.А.Воронину письмо N 117/с с приложением на утверждение развернутой сметы по постановке производства Ил-4 на сумму 7.487 млн. руб. (1628,68).

При этом посылаем Вам на утверждение развернутую смету на постановку производства самолета ИЛ-4 на сум-му тыс. руб. 7487.

Имея в виду ограниченные стоки для начала серийного выпуска, прошу обеспечить ассигнование средств за исключением суммы по убыткам в 36.00 т. р. в течение первого полугодия в размере:

1-го квартала 	2500 т.р.

П-го квартала	1387 т.р.

Приложение: Смета на 13 листах.

РАСЧЕТЫ К СМЕТЕ ЗАТРАТ НА ПОСТАНОВКУ ПРОИЗВОДСТВА МАШНЫ "ИЛ-4”

Конструкторские работы.

Для внедрения машины "ИЛ-4" в серию завод должен произвести комплектовку чертежей по группам, снятие с оригиналов кальки, печатание синек.

Всего будет обработано 7350 ченртежей, в том числе:

| По каркасной группе | 1000 |
| --- | --- |
| Шасси и управления | 1800 |
| Винтомоторная группа | 550 |
| Группа электро-радио | 600 |
| Спецгруппа | 750 |
| Группа оборудования | 350 |
| Контрольная группа | 2300 |

Для обработки одного чертежа принята трудоемкость:

| по конструкторским работам | - от 8 до 12 часов |
| --- | --- |
| по контрольной группе | - 30 минут. |

Общая трудоемкость по конструкторским работам определяется:

| в количестве | 47750 часов |
| --- | --- |
| в том числе: ИТР | 30050 |
| Служащих | 17700 |

Средняя оплата одного часа с учетом работы в сверхурочное время и в выходные дни, а также применения сдельщины на чертежных и копировальных работах принята:

для ИТР от 5 рублей до 6 р. 70 коп.

для служащих от 2 р.40 к. до 5 р.50 коп.

Общий фонд зарплаты (без дополнительной зарплатой начислений) составит 238 т.р.

в том числе:

| по И Т Р | 177 т.р. |
| --- | --- |
| по служащим | 61 т.р. |

Теоретической бригадой Конструкторского Бюро будут составлены технические описания с общей трудоемкостью в 1000 часов, что при средней оплате б рублей за час составит 6 т.р.

На вычерчивание планов предусматривается:

| по ИТ Р | 5800 часов |
| --- | --- |
| по служащим | 2000 |

При оплате ИГР 6 рублей за час и служащих -Зтэ.БОк. на вычерчивание планов потребуется:

| по ИТР | 35 т.р. |
| --- | --- |
| по с лунащим | 7 т.р. |
| Всего: | 42 т.р. |

Для руководства работой в цехах выделяется семь ведущих констрикторов, оплата которых с учетом сверхурочных и выходных дней составит 18 т.р.

Общий фонд зарплаты (без дополнительной зарплаты и начислений) по всем -конструкторским работам требуется в размере:

| 1. Обработка чертежей | 238 т.р. |
| --- | --- |
| 2. Технические описания | 6 т.р. |
| 3. Вычерчивание планов | 42 т.р. |
| 4. Оплата ведущих конструктторов | 18 т.р. |
| Итого: | 304 т.р. |

Начисления на зарплату и дополнительная зарплата составляют 13%к зарплате за отработанное время или 40 т.р.

Работы по светокопии определяется в объеме 200000 экземпляров, что потребует 5000 чел/часов вспомогательных рабочих (светокопировщики, резчики) и соответствующий фонд зарплаты:

| за отработанное время | 15 т.р. |
| --- | --- |
| доп.зарплата и начисл. | 2 т.р. |
| Итого: | 17 т.р. |

Материалы (ватман, полувтмаш, калька, синька, чертежные принадлежности) потребуют затрат в сумме 31 т.р.

Спецкомандировки по конструкторским работам намечаются в сумме 8 т.р.

Общая сумма затрат по конструкторским работам составит 400 тыс .руб.

П.. Разработка технологического процесса и корректирование техничевкой документации

Объем работ намечаемся следующий:

| 1. Расцеховка деталей, разработка планкарт и нормирование материалов | 11300 дет. |
| --- | --- |
| 2. Составление схем и разработка ведомостей шаблонов с указанием сборочных и ведущих отверстий | 850 шабл. |
| 3. Корректировка технологических чертежеи горячей штамповки | 250 черт. |
| 4. Корректировка технологических чертежей литья и методов формовки | 100 черт. |
| 5. Разработка технологического процесса: |  |
| а) механические детали | 2000 дет. |
| б) детали из черного листового материала | 2000 дет. |
| в) детали из цветного листового материала | 2000 дет. |
| г) детали из профилей | 750 |
| д) детали из труб | 900 |
| е) нормали | 600 |
| ж) детали горячей штамповки | 250 |
| з) детали литья | 100 |
| и) детали из пластмасс | 300 |
| к) детали из дерева | 2100 |
| л) прочие детали | 300 |
| м) узлы механических цехов | 400 |
| н) узлы агрегатных узлов | 500 |
| о) сборочных цехов | 250 |
| п) сварочные узлы | 300 |
| р) раскрой листового материала и профилей | 800 |
| 6. Уточнение норм материала по техпроцессу, составление сортовых и поузловых карт, поузловых лимитов и сводной спесификации на машину с учетом запчастей | 13500 дет. |
| 7. Составление карт набора инструмента | 11300 дет. |
| 8. Составление новойкартотеки нормалей | 600 |
| 9. Составление картотеки деталей | 11300 |
| 10. Пересмотр комплектовочных ведомостей запчастей | 3000 |
| 11. Снятие копий с технический документации и проверка после переписки | 27000 листов |

Общая трудоёмкость в человеко-часах по всему об "ему работ составит 90000

В том числе:

| 1) расцеховка деталей, разработка планкарт и нормирование материалов | 8500 |
| --- | --- |
| 2) Составление схем и разработка ведомостей шаблонов | 450 |
| 3) Корректировка технологическх чертежей горячей штамповки | 400 |
| 4) Корректирозка технологических чертежей литья к метод.формовки | 100 |
| 5) Разработка технологического процесса | 51700 |
| 6) Уточнение лорм материалов по техпроцессу | 5150 |
| 7) Составление карт , набора инструмента | 3500 |
| 8) Составление новой картотеки нормалей | 200 |
| 9) Составление картотеки деталей | 500 |
| 10) Пересмотр комплектовочных ведомостей запчастей | 4500 |
| 11) Снятие копий с технической документации | 10000 |
| 12) Руководствоработой в цехах | 10 чел. |

Оплата одного часа с учетом сверхурочных работ и работы в выходные дни принята в' тех же пределах, что и для конструкторских работ.

Затраты по разработке технологического процесса составят:

| 1. Зарплата за отработанное время | 497 т.р. |
| --- | --- |
| 2. Дополнительная зарплата и начисления | 65 |
| 3. Материалы (бумага, канц.принадлежи) | 30 |
| 4. Спецкомандировки | 8 |
| Всего: | 600 т.р. |

Ш. Разработка нормативов по труду.

Об"ем работы включает:

| 1. Нормирование техпроцеоса, проверка и утверждение норм | 12.150 ч/ч, |
| --- | --- |
| 2. Составление трудоемкости по цехам и заводу в.целом | 1150 |
| 3. Составление карточек по цехам и заводу и систематизация норм в разрезе профессий, квалификаций | 1300 |
| Итого: | 14600 |

Средняя оплата часа при расчетах принята:

| ИТР по разработке | 5 р. |
| --- | --- |
| ИТР по проверке (контролю) | 6 р. |
| Служащих | 2 р. 50 к. |

| Фонд заработной , платы за отработанное вреня составит | 72,2 т.р. |
| --- | --- |
| Дополнительная зарплата и начисления | 9,4 |
| материалы (бумага, типограф. расх. канц.расх) | 3,4 |
| Всего: | 85 т.р. |

1У. Разработка нормативных калькуляций и ценника на материалы

Разработка нормативной калькуляции предусматривает составление до 13500 калькуляционных карточек, составление номенклатур материалов, п/фабрикатов-и готовых изделий, определение отпускных цен.

На обработку этих материалов потребуется до 12000 часов.

Зарплата за отработанное время составит:

| ИТР | 40 |
| --- | --- |
| Служащих | 13 |
| Итого: | 53 |
| Дополнительная зарплата и начисления | 7 т.р. |
| Бумага и проч. | 3 т.р. |
| Светопечать | 2 т.р. |
| Всего: | 65 т.р. |

Разработка ценника на материалы потребует затра ты до 8000 часов.

Зарплата за отработанное время составит:

| И Т Р | 15 т.р. |
| --- | --- |
| Служащих | 14 т.р. |
| Всего | 29 т.р. |
| Начисления и дополнит.з/плата | 4 т.р. |
| Типографские работы и материалы | 7 т.р. |

У. Конструирование специнструмента и приспособлений.*

Объем работ по конструированию:

| 1. Приспособления для механической обработки | 1000 един. |
| --- | --- |
| 2. Штампы ковочные и обоечные | 250 |
| 3. Штампы просечные | 1500 |
| 4. Штампы гибочные и вытяжные | 300 един. |
| 5. Оправки гибочные | 400 |
| 6. Стапеля и крупные сборочные приспособления | 60 |
| 7. Макеты, сборочные и сварочные приспособления | 200 |
| 8. Болванки | 50 |
| 9. Прочая оснастка | 100 |

Общая трудоемкость в человеко-часах составит 82500 часов

В том числе:

| по приспособлениям для механической обработки | 30000 часов |
| --- | --- |
| по штампам просечным | 16500 |
| по стапелям и кррпным сборочн. Приспособлениям | 7800 |

Зарплата за отработанное время составит:

| По ИТР | 371 т.р. |
| --- | --- |
| По служащим | 104 т.р. |
| Всего: | 475 т.р. |
| Дополнительная зарплата и начислен. | 62 т.р. |
| Материалы | 5 т.р. |
| Спецкомандировки | 8 т.р. |
| Итого: | 550 т.р. |

У1. Разработка технологического процесса по изготовлению специнсттэумента и приспособлений и прочие""

Объем работ:

|  | Колич. | Трудоемкость |
| --- | --- | --- |
| 1. Разработка техпроцесса | 5000 черт. | 5000 ч/час. |
| 2. Составление норм расхода нормального инструмента | 12000 норм | 300 |
| 3. Составление шрм расхода специального инструмента | 1000 | 800 |
| 4. Определение оборотных фондов на инструмент | 6000 | 1800 |
| 5. Составление подетельных графиков изготовления оснастки | 3000 дет. | 750 |
| 6. Составление картотеки оснастки | 5000 карт | 1000 |
| Итого |  | 12350 ч/ч |

Зарплата за отработаное время составит:

| по ИТР | 47.4 т.р. |
| --- | --- |
| по служащим | 17,6 |
| Итого: | 65,2 т.р. |
| Дополнительная зарплата и начиеления | 8,7 т.р. |
| Материалы | 1,1 т.р. |
| Всего: | 75 т.р. |

УП._Работы по нормализации.

Об"ем работ по нормализации:

| 1. Обработка нормалей (до 350 норм) завода № 18 | 800 часов. |
| --- | --- |
| 2. Разработка нормалей (до 65 нормалей) | 2000 -"- |
| 3. Рабочие чертежи (до 800) | 2200 -"- |
| 4. Нормализованный контроль рабочих чертежей | 800 -"- |
| 5. Унификация деталей и инструмента (до 2300 деталей) | 2300 -"- |
| 6. Составление каталогов и прочих руководящих материалов | 12000 |
| 7. Доставление картотек и комплектовка нормалей (до 10000 учетных единиц) | 500 -"- |
| 8. Нормализация материалов | 200 -"- |
| 9. Ограничительные нормали (до 20 норм) | 300 -"- |
| Всего: | 24800 |

Зарплата за отработанное время составит:

| По ИТР | 107 т.р. |
| --- | --- |
| По служащим | 23 т.р. |
| Итого: | 130 т.р. |
| Дополнительная зарплата и начисления | 17 т.р. |
| Материалы (бумага и пр.) | 3 т.р. |
| Итого: | 150 т.р. |

УШ. Испытания материалов и полуфабрикатов.

Об"ем работ:

| 1. Освоение манжет по новой машине | 1500 час. |
| --- | --- |
| 2. Разработка технологии горячей обработки | 550 |
| 3. Разработка технологии обработка цветного материала | 400 |
| 4. Разработка технологии обработки покрытий (лаки, краски и металлизация) | 400 |
| 5. Разработка технологии по пластмассам | 400 |
| 6. Разработка технологии физических методов испытания деталей машин | 2200 |
| 7. Изготовление приспособлений по специальным видам испытания | 1650 час. |
| Итого: | 7100 |

Зарплата за отработанное время составит:

| по ИТР | 20 т.р. |
| --- | --- |
| по рабочим | 12 т.р. |
| Итого: | 32 т.р. |

Дополнительная зарплата и начисления	5 т.р.

| Материалы | 3 " |
| --- | --- |
| Командировки | 5 " |
| Всего: | 45 т.р. |

IX. Работы по постановке учета, планирования и организации управления.

1. Составление картотек диспетчерского, планового отделов и для бухгалтерского учёта в цехах по новой машине	9000 часов

| Средняя оплата часа 3 р.80 коп. | 34 т.р. |
| --- | --- |
| Дополнительная зарплата и начисления | 4.7 т.р. |
| Материалы и типографские расходы | 2.3 т.р. |
| Всего | 41 т.р. |

2. а) Разработка схем управления и организации производствеиных'И вспомогательных Цехов	500 час.

Зарплата	3 т.р.

б) Разработка паспортов на узлы,агрегаты и машину	250 час.

Зарплата	1.5 т.р.

Итого зарплата	4.5 т.р.

Начисления и дополнительная зарплата 0.5 т.р.

Всего 5 т.р.

X. Перепланировка и перестановка оборудования (некапитального порядка)

В связи с постановкой производства машины "ИЛ-4" осуществляется перепланировка цехов и связанная с нею перестановка оборудования.

Намечается к перестановке 600 станков. При средней стоимости перестановка одного станка - 600 руб., общая стоимость определяется в 360 т.р.

Стоимость перепланировки рабочих мест,не связанных со станочным оборудованием (устройство перегородок,стелажей, верстаков и пр.) ~ 180 т.р.

Направление расходов по перепланировке:

| Зарплата рабочим 55.000 ч/час | 220 т.р. |
| --- | --- |
| ИТР - 8.000 ч/час. | 40 т.р. |
| Дополнительная зарплата и начисления | 34 т.р. |
| Материалы | 25 т.р. |
| Накладные расходы | 154 т.р. |
| Итого: | 540 т.р. |

XI. Подготовка кадров,. связанная с постановкой нового производства

Подготовка намечается на 500 человек, средняя стоимость подготовки 500 рублей.

Общая стоимость подготовки	250 т.р.

В том числе:

| 1. Зарплата обучающихся 300 р. х 500 чел. | 150 т.р. |
| --- | --- |
| 2. Зарплата инструкторам и педперсоналу | 40 т.р. |
| 3. Дополнительная зарплата и начисления | 25 т.р. |
| 4. Прочие расходы (учебные пособия, материалы, со держание помещении и т.п.) | 35 т.р. |

ХП. Убытки по деталям Су-2. потерявшим производственное значение.

| Убытки по деталям Су-2 составят 20 машин, Средняя себестоимость машины (без приборов) | 200 т.р. |
| --- | --- |
| Общая сумма убытков составит | 4000 т.р. |

ХШ. Техническая помощь.

По технической помощи предусматривается:

| 1) Оплата работников ОКБ,согласно договора | 125 т.р. |
| --- | --- |
| 2) Оплата работников Лаборатории Завода № 19 НКАП | 16 т.р. |
| Всего: | 141 т.р. |

Х1У. Премирование.

Для. поощрения выполнения работ по постановке производства машины ИЛ-4в сроки и в полном соответствии с требованиями, пред”являемыми к машине, предусматривается премирование ИТР и служащих цехов и отделов Заводоуправления.

Расчет премиальных фондов прилагается.

Приложение: Упомянутое на 1-м листе (1648,70).

РАСЧЕТЫ К СМЕТЕ ПОСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА МАШИНЫ (Премирование ИТР и КСП)

| Наименование должностей | Количество | Сумма месячных окладов | Сумма премий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Главный технолог | 1 | 1600 | 2600 |
| 2. Начальник производства | 1 | 1700 | 2600 |
| 3, Главный диспетчер | 1 | 1500 | 2400 |
| 4. Начальники отделов 4,6,8,36,77 | 5 | 8400 | 11200 |
| 5. Зам. Главного технолога | 1 | 1400 | 1400 |
| 6. Зам. Нач. Производства | 2 | 2800 | 2800 |
| 7. Зам. Главного диспетчера | 1 | 1300 | 1300 |
| 8. Зам. нач. Инструментального отдела | 1 | 1100 | 1100 |
| 9. Зам. Нач. ОКБ | 1 | 1300 | 1300 |
| 10. Зам. нач .технологического отдела | 1 | 1200 | 1200 |
| 11. Начальник группы СКБ | 8 | 8800 | 8800 |
| 12. Конструкторы 1-й категории (отд. 6, 36) | 44 | 33750 | 16850 |
| 13. Конструкторы П-ой категорий | 15 | 8950 | 4500 |
| 14. Конструкторы цехов и проч. Отделов | 41 | 24450 | 12250 |
| 15. Чертежники и копитювщики ОКБ | 28 | 9300 | 3700 |
| 16. Начальники Бюро Инструментального отд. | 3 | 3000 | 2400 |
| 17. Конструктивы 1-й кат, по оснастке(отд.4) | 8 | 5950 | 3000 |
| 18. Конструкторы П-й категории | 3 | 1650 | 850 |
| 19. Конструкторы 1-й категории | 3 | 1175 | 600 |
| 20. Чертежники, копировщики цехов и пр. отд. | 32 | 9175 | 3700 |
| 21. Технологи и нормировщики отделов | 60 | 45775 | 23400 |
| 22. Начальники вспомогательных цехов и их заместители | 14 | 15800 | 21000 |
| 23. Ст. мастера, мастера вспомогат цехов | 49 | 39450 | 38450 |
| 24. Технологи и нормировщики вспом. цехов | 21 | 14825 | 11850 |
| 25. Диспетчеры вспомогательных цехов | 12 | 8100 | 4900 |
| 26. Экономисты вспомогательных цехов | 3 | 2000 | 800 |
| 27. Нач. производственных цехов и нх заместители | 70 | 76850 | 102000 |
| 28. Ст. мастера цехов и мастера производственных цехов | 346 | 269350 | 269350 |
| 29: Технологи, нормировщики производственных цехов | 140 | 98700 | 78600 |
| 30. Диспетчеры производственных цехов | 102 | 68850 | 34500 |
| 31. Экономисты производственных цехов | 26 | 17290 | 6700 |
| 32. Начальник ОТК и его заместители | 4 | 5100 | 4100 |
| 33. Аппарат БЦК вспомогательных цехов | 14 | 11450 | 8200 |
| 34. Аппарат БЦК производственных цехов | 61 | 47300 | 33900 |
| 35. Аппарат ОТК | 6 | 5650 | 3900 |
| 36. Нач. И зам. Нач. Отделов Заводоуправления | 33 | 38450 | 31800 |
| 37. ИТР отделов Заводоуправления | 85 | 63750 | 31800 |
| 38. Служащие отделов Заводоуправления | 30 | 19500 | 10000 |
| Итого | 1277 | 977690 | 800000 (1648,80). |

| №№ п/п | Наименование работ | Трудоемкость в нормочасах |  |  |  | Зарплата основная |  |  |  |  | Доп. Зарплата и начисл. |  |  | Материалы | Спецкомандировки | Прочие денежные | Всего расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Произв. Рабочих | Вспомогат. рабочих | ИТР | Служ. | Произв. Рабочих | Вспомогат. рабочих | ИТР | Служ. | Всего |  | Цеховые | Общезаводские |  |  |  |  |
| 1. | Конструкторские работы | - | 5000 | 42850 | 19700 | - | 15 | 236 | 68 | 319 | 42 | - | - | 31 | 8 | - | 400 |
| 2. | Разработка технологического процесса и корректирование технической документации | - | - | 78000 | 12000 | - | - | 461 | 36 | 497 | 65 | - | - | 30 | 8 | - | 600 |
| 3. | Разработка нормативов по труду | - | - | 13400 | 1200 | - | - | 69 | 3 | 72 | 10 | - | - | 3 | - | - | 85 |
| 4. | Разработка нормативных калькуляций и ценника на материалы | - | - | 11000 | 9000 | - | - | 55 | 27 | 82 | 11 | - | - | 6 | - | 6 | 105 |
| 5. | Конструирование специнструмента и приспособлений | - | - | 52500 | 30000 | - | - | 371 | 104 | 475 | 62 | - | - | 5 | 8 | - | 550 |
| 6. | Разработка технологического процесса по изготовлению спец-инструмента и приспособлений и пр.работы по спецоснастке | - | - | 8000 | 5350 | - | - | 47 | 18 | 65 | 9 | - | - | 1 |  | - | 75 |
| 7. | Работы по нормализации | - | - | 17300 | 7500 | - | - | 107 | 23 | 130 | 17 | - | - | 3 | - | - | 150 |
| 8. | Испытание материалов и полуфабрикатов | - | 2800 | 4300 | - | - | 12 | 20 | - | 32 | 5 | - | - | 3 | 5 | - | 45 |
| 9. | Работы по постановке учета и организации управления | - | - | 1000 | 10000 | - | - | 5 | 33 | 38 | 5 | - | - | 1 | - | 2 | 46 |
| 10. | Перепланировка и перестановка оборуд ова ни я нека питал ьно го порядка | - | 55000 | 8000 | - | - | 220 | 40 | - | 260 | 34 | 154 | - | 92 | - | - | 540 |
| 11. | Подготовка кадров, связанная с постановкой нового производства | 150000 | - | 6500 | - | 160 | - | 40 | - | 190 | 25 | - | - | 10 | - | 25 | 250 |
| 12. | Убытки по деталям Су-2, потерявшим производственное значение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600 | - | - | 3600 |
| 13. | Техническая помощь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 141 |
| 14. | Премирование | - | - | - | - | - | - | 779 | 21 | 800 | 100 | - | - | - | - | - | 900 |
|  | ИТОГО | 150000 | 62800 | 242850 | 94750 | 150 | 247 | 2230 | 333 | 2960 | 385 | 154 | - | 3785 | 29 | 174 | 7487 |

(1648,69)

26 января 1942 года директор эвакуированного в Пермь харьковского завода № 135 предложил вместо невостребованного в войсках ближнего бомбардировщика Су-2 перейти на Ил-4, но вскоре завод был временно расформирован, а работники и оборудование распределены по другим предприятиям (24139).

26 января 1942 Нач. 10 ГУ ВВС Бибиков писал Дементьеву письмо N 373568:

"Согласно постановлению ГКО N 916сс от 19 ноября 1941 завод 135 обязан развернуть производство самолетов Ил-2 М-82 с ежедневным выпуском по одному самолету с 15 февраля, с 15 марта по два и по три с 15 апреля.

Фактически же состояние подготовки и разворота производства...ставит явную угрозу срыва выпуска самолетов Ил-2 в установленные Правительством сроки.

Полученных заводом 3 экз. чертежей недостаточно.

...Взятые заводом темпы по проектированию и изготовлению оснастки не соответствуют условиям военного времени и требуют немедленного ускорения.

...Неизвестно также, откуда и когда завод будет получать бронекорпуса.

Резолюция: по постановлению ГКО завод расформирован (1658,54).

26 января 1942 года приказом НКАП за № 79сс во исполнение решения ГКО за № 1208сс от 24 января 1942 года завод 135 НКАП, эвакуированный из Харькова в Молотов был расформирован и часть оборудования с рабочей силой были переданы заводу № 23.

Решением ГКО от 6 марта 1942 года за № 1398сс и приказом НКАП от 9 марта 1942 года был расформирован завод № 458, эвакуированный из Ростова-на-Дону в Баку, часть оборудования и рабочей силы были переданы заводу № 23.

Решением ГКО от 14 марта 1942 года за № 1442сс и приказом НКАП от 16 марта 1942 года за № 210сс заводу было дано производственное задание по выпуску самолета ИЛ-4, который заводом выпускался до июля 1943 года.

Решением ГКО от 17 июля 1943 года за № 3754сс и приказом НКАП от 20 июля 1943 года за № 430сс заводу было установлено производственное задание по выпуску самолета ТУ-2, которое завод выполнял по вторую половину 1948 года.

Постановлением СМ № 1627-682сс от 17 мая 1948 года и приказа МАП № 331сс от 27 мая 1948 года заводу дано новое производственное задание по выпуску самолетов ТУ-14 со снятием с производства самолета ТУ-2.

Постановлением СМ № 1890-700сс от 14 мая 1949 года и приказом МАП № 374сс/ов от 19 мая 1949 года выпуск самолетов ТУ-14 прекращен в производстве на заводе № 23 и передан заводу № 39 в Иркутск со всем заделом и оснасткой.

Этим же постановлением и приказом МАП заводу установлено задание по выпуску самолетов ТУ-4, которое завод выполнял до 1 января 1953 года.

Постановлением СМ от 31 декабря 1952 года за № 5331-2090 и приказом МАП № 6сс от 3 января 1953 года производство самолетов ТУ-4 на заводе прекращено и установлено новое производственное задание по постановке на производство самолетов ИЛ-28, однако во второй половине 1953 года это производственное задание с завода было снято.

Постановлением СМ от 19 декабря 1953 года за № 3010-1310сс/ов и от 28 декабря 1953 года за № 393сс/ов заводу установлено производственное задание по выпуску малой серии самолета М-4 конструкции Мясищева, которое завод выполнял по первую половину 1956 года.

Согласно Постановления СМ за № 949-469/ов от 24 марта 1951 года и приказу МАП за № 249сс/ов от 26 марта 1951 года на заводе организовано ОКБ-23, для которого завод в 1952 году изготовил опытный образец самолета “М” конструкции Мясищева, а в 1953 году работал по изготовлению самолетов “М” и “ДМ”.

Количество выпущенных самолетов заводом № 23 за период с 1952 по 1958 гг.

| Тип изделий | Тип и количество двигателей установлен. на самолете | 1952 год | 1953 год | 1954 год | 1955 год | 1956 год | 1957 год | 1958 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ту-4 | 4АШ73МК | 52 | 1 |  |  |  |  |  |
| ИЛ-28 | 2АШ73МК |  | 2 |  |  |  |  |  |
| М | 4АМ3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| М-4 | 4А25 |  |  | 2 | 8 | 20 |  |  |
| 3М | 4А25 4АВД-7 |  |  |  |  | 15 | 26 | 13 |

Адрес: Москва Г-87, п/я 222

Директор – Осипов (1959)

Производственный профиль – металлическое самолетостроение

(9754)

26 января 1942 г. приказом № 79сс в соответствии с пост. ГКО № 1208сс от 24.01.1942 г. завод № 135 (Завод № 135 НКТП, НКОП, НКАП, МАП, ГКАТ, Авиационный завод им. СНК УССР, Харьковский авиационный завод (ХАЗ) НКВМ, ВСНХ, НКТП, ХАЗ им. Ленинского Комсомола МАП, Харьковское авиационное производственное объединение (ХАПО) МАП, Харьковское Государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП), ГП «ХГАПП» /Украина  г. Харьков, Белгородское шоссе п/я 231 «Экран (1938 г.);  г. Молотов/ /61023 Украина  г. Харьков ул. Сумская, 134 тел. 43-19-85, 707-08-00/ /Московское представительство:  г. Королев Московской обл. тел. 512-24-12/) был расформирован, оборудование и кадры переданы заводам № 30, № 23 и № 381 НКАП. Ремонтные мастерские переведены на площадку бывшего завода № 18 НКАП.

23.08.1943 г. Харьков был освобожден, и 28.08.1943 г. ГКО принял решение о восстановлении авиационного завода. По приказу от 29.08.1943 г. начата организация основных производственных подразделений. Завод вновь образован на своей прежней площадке в  г. Харькове под тем же номером в соответствии с пост. ГКО № 4290с от 8.10.1943 г. и приказом № 665с от 5.12.1943 г. в 6ГУ как ремонтный завод по ремонту самолетов Як-1, Як-2, Як-3, Як-9, JIa-5, Ла-7, Ил-2 и производству самолетных агрегатов. Коллектив завода формировался из небольшого количества бывших работников, местных кадров и работников, переведенных с заводов № 289 и № 451. В 11.1943 г. началась сборка Як-7 и Як-9 из агрегатов заводов № 21 и № 166. 29.12.1944 г. вышло постановление ГКО № 7225 о переоборудовании на заводе истребителей Як-9 в истребители-бомбардировщики Як-9Б.

В 1945-46 г. на завод поставлено трофейное оборудование из Вены с заводов «Штейер-Дамлер-Пух» (330 единиц), «Мессершмит» и «Хейнкель» - всего 487 единиц.

До 1945 г. действовал филиал завода № 135 НКАП на территории эвакуированного завода № 450 НКАП в Харькове. По приказу № 414с/0192 от 17/26.10.1945 г. площадка филиала и аэродром переданы в ведение 181-й Центральной ремонтной базы ВВС.

С 1946 г. передан в 11ГУ, с 01.1950 г.- из 11ГУ в 1ГУ, а с 1.07.1954 г.- в ЮГУ. В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ УССР.

6.04.1949 г. вышло Постановление СМ СССР о запуске в серию МиГ-15УТИ. В 1950 г., в связи с началом производства МиГ-15УТИ, завод в очередной раз был реконструирован. В 10.1950 г. организован механический цех № 1, в 1951 г. - цех № 27, в 1952 г. - цеха № 10 (покрытий и лакокрасок) и № 23 (сборки крыла), в 08.1953 г. введен в строй корпус механического цеха № 18.

В соответствии с пост. СМ СССР № 1172-516 от 11.06.1954 г. началось освоение производства Ту-104. В 1954 г. перед освоением Ту-104 завод в очередной раз реконструирован, в 08.1954 г. заводу передана дополнительная территория под строительство нового аэродрома, в 10.1954 г. на базе цеха № 23 организованы агрегатные цеха № 28 и № 29, создан заготовительный цех № 33. В 10.1955 г. вступил в строй корпус сборочного цеха. В конце 1954 г. началась сборка превого Ту-104. А в 01.1955 г. заводу было приказано передать всю оснастку и детали заводу № 166 и переходить к освоению Ил-40. Благодаря инициативе Туполева в 1955 г. это решение было отменено, и Ту-104 был повторно запущен в серию. В конце 1955 г. в Полтаве организован филиал ЛИС завода для испытаний 1-го серийного Ту-104, т.к. заводская ВПП была слишком короткой.

18.07.1958 г. вышло Постановление СМ СССР о серийном производстве Ту-124.

В соответствии с пост, правительства № 846-341 от 1.08.1960 г. началась подготовка к выпуску Ту-134.

В 1962 г. организован отдел механизации, автоматизации и реконструкции (начальник- А.И. Бабушкин). В 09.1964 г. организовано заводское отделение Украинского филиала НИАТ.

В 10.1965 г. на заводе вновь введена должность Гл. конструктора, а СКО придан статус отдела гл. конструктора.

В 04.1970 г. в цехе № 17 введен в строй участок литья по выплавляемым моделям. В 1975 г. организован конструкторско-технологический отдел стандартизации (начальник- А.Н. Котляр).

В 09.1975 г. принято Постановление СМ СССР о производстве Ту-141. В 15.09.1976 г. вступил в строй цех № 85 для сборки Ту-141.

В 04.1978 г. принято Постановление СМ СССР о производстве Х-55. В 12.1986 г. принято решение о передаче производства Х-55 на Кировский завод «Авитек».

По приказу МАП № 63с от 03.1979 г. производство Ан-72 было передано с КиАПО на ХАПО. По приказу Ш 519 от 4.12.1980 г. на заводе начаты работы по подготовке серийного производства Ан-72 и Ан-74. По приказу МАП № 15с от 13.01.1982 г. на завод с КиАПО передана техдокументация, оснастка и незавешенное производство по Ан-72. В 06.1984 г. начались работы по подготовке производства Ан-74.

19.06.1986 г. вступил в строй механический цех № 54.

В 1966 г. завод № 135 МАП переименован в Харьковский авиационный завод (ХАЗ). 1.03.1968 г. образовано ХАПО, в которое вошли ХАЗ и Конотопский механический завод. Пост. СМ УССР от 25.11.1968 г. заводу присвоено имя Ленинского комсомола. 30.06.1993 г. ХАПО переименовано в ХГАПП Министерства промышленной политики Украины, 16.08.1993 г. в состав ХГАПП в качестве филиала вошел Харьковский завод ГА «ТОРА».

В 12.1996 г. произведена реорганизация управления заводом. Создано 10 департаментов, количество заместителей гендиректора сокращено с 12 до трех. В 12.1998 г. закончена реконструкция плазово-шаблонного цеха№ 19.

В структуру ХГАПП входили (2003 г.): Департамент по производству (цеха: окончательной сборки 005, покрытий 010, неметаллов 050, эксплуатационно-ремонтный 075, 024, 027, 028, 029, 073, 085, механосборочные, заготовительно-штамповочные, агрегатно-сборочные); Департамент по финансово-экономическим вопросам (ПЭО 103, ОТиЗ 108, финансовый отдел 105, аналитический отдел 304); Департамент по маркетингу (отдел ВЭД 145, отдел маркетинговых исследований и рекламы, отдел сбыта 099); Департамент по коммерческим вопросам (отдел снабжения 060, декларационно-таможенный отдел 134); Департамент информационных технологий (отделы: информационных систем 190, администрирования единой информационной сети предприятия (ЕИСП) 191, разработки и внедрения ЕИСП, WEB-дизайна и Интернет-технологий 193, цех телекоммуникации и связи 194); Департамент по управлению персоналом и режимом (отдел кадров и технического обучения 126); Департамент капстроительства (ремонтно-строительный цех 080, ОКС 071); Департамент технического контроля и сертификации (ОТК, отдел сертификации производства и управления качеством); Департамент по летно- испытательной службе (ЛИК 009, отдел по обеспечению летной деятельности 122, служба авиационной безопасности); Департамент по реализации контракта № 2 (отдел 155); Департамент по связям с общественностью (отделы: аналитики и PR-технологий 170, РИО 171, допечатной подготовки 172, типография 088, музей предприятия 173, редакция газеты 306); Конотопский механический завод, Чугуевский авиационный технологический завод, завод «Сокольники» (отдел 311), ТОРА; отделы АСУП, сопровождения эксплуатации 180 (в подчинении гл. инженера), жилищно-коммунального хозяйства 202, 18,109,129,139,156.

В 06.2005 г. ХГАПП вместе с АНТК и заводом «Авиант» вошел в созданное ННПО «Антонов». В 02.2007 г. завод вошел также в концерн «Авиация Украины».

Количество оборудования: (11.1940 г.)- 502 металлорежущих станков.

Численность персонала (09.1924 г.)- 17 чел., (03.1925 г.)- 50 чел., (1927 г.)- 107 чел., (1983 г.)- 12.500 чел., (2002 г.)~ 9000 чел.

Директор (17.09-12.12.1926; 16.10-16.11.1927; 21.05.1932-7.02.1934 г.)- К.А. Калинин, (12.12.1926- 16.10.1927 г.)- Л.М. Мандрыко, (16.11.1927-05.1930 г.)- С.А. Кривоконь, (05.1930-25.11.1931 г.)- Н.П. Королев, (25.11.1931 -21.05.1932 г.)- В.И. Ситников, (7.02.1934-1.07.1936 г.)- С.Ф. Буздалин, (1.07.1936-10.03.1938 г.)-  Г.И. Васильев; и.о. (11.05.1938 г.-)- И.А. Энгелыптейн; (14.05.1938-05.1940 г.)- С.З. Нейштадт, (05.1940-02.1941 г.)- Ю.Н. Карпов, (02.1941-01.1942; 12.1943-10.06.1946 г.)- И.М. Кузин, (10.06.1946-9.08.1949 г.)- Б.П. Еленевич, (9.08.1949-5.06.1958 г.)- В.М. Лиходей, (5.06.1958-10.10.1967 г.)- Н.Ф. Корнилов, (10.10.1967-11.06.1985 г.)- Б .А. Хохлов. Гендиректор (11.06.1985-18.01.1990; 20.06.1995-8.07,2002 г.)- А.К. Мялица (затем- министр Прмышленной политики Украины), 18.01.1990-28.02.1995 г.)- Л.П. Васильченко, (28.02-20.06.1995 г.)- B.C. Кладченко, (07.2002-07 г.)- П.О. Науменко; и.о. гендиректора (05.2007 г.-)- С. Задорожный.

Зам. директора (15.12.1937-9.09.1938 г.)- И.А. Энгелыптейн, (9.09.1938 г.-)- Ю.М. Бродянский. Помощник директора по найму и увольнению (-06.1937-5.11.1938 г.)- П.П. Горяинов, (15.12.1938 г.-)- Я.З. Лихолип. Зам. гендиректора: технический директор (06.1997-2003 г.-)- В.И. Заяц; по производству (12.2002-03 г.-)- С.М. Федак; по финансово-экономическим вопросам (-2002 г.)- П.П. Петренко, (08.2002-03 г.-)- Н.В. Бородулин; по маркетингу (-2002 г.)- М.В. Тернов, (12.2002-03 г.-)- А.А. Стешенко; по коммерческим вопросам (01.2003 г.-)- Н.П. Кирсанов; по информационным технологиям (12.2002-03 г.-)- В.Э. Кавчик; по капстроительству (04.1998-2003 г.-)- В.Д. Маркелов; по техническому контролю и сертификации (04.2002-03 г.-)- B.C. Сивокозов; по летно-испытательной службе (08.1999-2003 г.-)- В.В. Ерофеев; по реализации контракта № 2 (12.2002-03 г.-)- П.В. Москаленко; по связям с общественностью (01.2003-05 г.-)- С.А. Арасланов.

Гл. инженер (28.10.1928-10.1929 г.)-  Г.Е. Петров (Горбенко), (10.1929-24.02.1933 г.)- Б.П. Лисунов, (24.02.1933- 16.04.1937 г.)- Н.Д. Востров, (16.04.1937-15.12.1937 г.)- Н.Е. Шварев (снят), (15.12.1937-9.09.1938 г.)- И.А. Энгельштейн, (9.09.1938-02.1941 г.)- Ю.М. Бродянский, (02.1941 -12.06.1946 г.)- П. Г. Чепелев, (12.06.1946- 11.06.1950 г.)- П. Г. Питерин, (11.06.1950-7.06.1958 г.)- Н.Ф. Корнилов, (7.06.1958-18.01.1968 г.)- Б.А. Хохлов, (18.01.1968-3.09.1990 г.)- Л.П. Васильченко, (3.09.1990-20.04.1996 г.)- B.C. Кладченко, (20.04-7.10.1996 г.)- В.П. Михнич, (10.1996-2003 г.-> В.И. Заяц.

Зам. гл. инженера по Ан-74- С.М. Федак.

Гл. конструктор (12.12.1926-07.1934 г.)- К.А. Калинин, (12.1935-10.1938 г.-)- И. Г. Неман, (30.12.1938 г.-)- А.А. Дубровин, (09.1939-40 г.)- П.О. Сухой, (11(08). 1940-41 г.)- П.Д. Грушин, (2003 г.)- П.А. Клюев.

Зам. гл. конструктора (-12.1937 г.)- Арсон.

Гл. технолог (08.1979-10.1996 г.)- В.И. Заяц, (2003 г.)- Н.А. Лысых. Гл. механик (2003 г.)- В.А. Трушев. Гл. энергетик (2003 г.)- Е.Н. Полоз. Гл. метролог (2003 г.)- В.А. Савченко. Гл. металлург (01.1983-04.2002 г.)- B.C. Сивокозов.

Зам. гл. технолога- В.И. Заяц.

Руководитель коммерческого департамента (2007 г.)- С. Задорожный.

Гендиректор московского представительства (2002 г.)- И.Н. Платоненко.

Руководитель программы Ту-141 (1976 г.-)- А.К. Мялица. Директор программы Ан-140/ начальник отдела 156 (09.12.2002 г.)- С.М. Федак. Директор производственно-эксплуатационного комплекса (07.2001-01.2003 г.)- Н.И. Кирсанов.

Начальники цехов: № 1 (1950 г.)- И.В. Филоненко; № 005- С.М. Федак; № 10 (1952 г.)- Т. Г. Полякова; № 23 (1952 г.)- А.П. Юрковский; № 27 (1951 г.)- М.И. Лекарев; № 28 (1954 г.)- И.М. Бергардт, № 028 (1980 г.-)- С.М. Федак; № 29 (1954 г.)- А.П. Юрковский, № 029 (1962 г.-)- В.И. Заяц; № 33 (1954 г.)- А.П. Чернушенко; № 54 (1986 г.)- Л.И. Янов; № 073 (1987 г.-)- Н.И. Кирсанов; № 85 (1976 г.)- А.К. Мялица.

Начальники отделов: снабжения (11.1930 г.-)- И.И. Чуркин.

Руководители бригад: по приспособлениям (-1938 г.)- Гринченко.

Производство: самолеты: К-2 (1927), К-3 (1927), К-4 (1928-30)- 39, К-5 (1930-34)- 293(288), К-6 (1930), К-9 (1930), К-10 (1931), ХАИ-1 (1932)- 1, К-7 (1933)- 1, «Омега» (1933)- 1, И-Z (1934-35)- 50, ИП-1 (1936-38)- 200 (по [www.ksamc.com]- 90, а 200- плановая цифра), Р-10 (1937-39)- 355, ХАИ-51 (1938)- 1, ХАИ-52 (1939), Су-2 (1939- 42)- 785, Су-1 (1940)- 1, Гр-1 (1941)- 1, Як-7 (1943-), Як-9 (1943-45), Як-3, Як-8 (1945-47), Як-18 (1947-49), МиГ- 15УТИ (1949-54)- 511, Ту-104 (1954; 1955-62-)- 140 (вместе с заводом № 22), Ту-124 (1960-63-), Ту-134 (1964-84), Ан-72 (1983-87-), Ан-74 (1986- 2002 г.-), Ан-140 (1996-2002-), Ан-74ТК-300 (2001)- 1; крыло для Ан-140 (2004); запчасти для Як-1 (1944-), крыло для Як-3 (1944-), переделка Як-9М в бомбардировщики (1945); БПЛА: Ту-141 «Стриж» (1977-90)- 152; УРВП: Х-55 (1980-87);

самоходные пассажирские трапы СПТ-104, СПТ-114, СПТ-154; жатки, запчасти для тракторов (1945-46); тягачи «Харьковчанка» для освоения Антарктиды (1958), «Харьковчанка-2» (1975); установка «Светопровод» для слежения за пусками КА (1960).wwwksamc сот

Заводские №: 13534 - И-Z (11982).

26-27 января 1942 года на состоявшейся в ГУ ВВС Технической конференции Западного фронта инженеры-вооруженцы дали положительную оценку пушке В-Я (2147).

26 января 1942 года А. Изаксон писал письмо Шахурину.

Серийный самолет Пе-2, по достаточно единодушному отзыву военных, полностью освоен летно-техническим персоналом и выявил в процессе применения на фронте высокие боевые качества. Это обязывает непрерывно работать над дальнейшей доводкой и модернизацией машины. Это тем более необходимо, что в текущем году предстоит выпустить серийных самолетов Пе-2 на двух заводах (завод N 22 в г. Казани и завод N 39 в Иркутске) достаточно большое количество, примерно 2500-3000 машин.

Исходя из этого, я считаю необходимым выдвинуть на Ваше рассмотрение нижеследующие вопросы, исключительно актуальные с точки зрения дальнейшей жизни самолета Пе-2.

1. Основные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации на самолете Пе-2, на сегодня в своей большей части устранены. После внедрения на заводе N 22, так называемой, 64 серии, машину можно считать полностью доведенной.

На сегодня самолет Пе-2 нуждается лишь в двух дополнительных изменениях, исключительно повышающих боеспособность машины:

а) постановке крупнокалиберного пулемета Березина вместо пулемета Шкас на верхней стрелковой точке у штурмана;

б) введении новой усиленной брони для экипажа.

Два самолета с верхней установкой крупнокалиберного пулемета Березина были отработаны, прошли испытания в НИИ ВВС и утверждены к серийному выпуску (установка Торопова).

Еще в сентябре 1941 года нами было заказано на заводе N 32 20 комплектов этой установки. Несмотря на то, что основные работы по этим 20 комплектам выполнены, все же они полностью не заключены, и забрать их не представляется возможным.

По имеющимся у нас сведениям надлежащей подготовки к серийному выпуску установки Торопова на заводе N 32 не ведется. Тем самым срок внедрения установки Березина не фиксируется и выпуск серийных самолетов Пе-2 с пулеметом Березина у штурмана отодвигается на неопределенное время.

Новая броня разработана и утверждена ВВС. Заказ на эту броню спущен и работы по ее изготовлению ведутся. Однако, точно также жесткие сроки внедрения новой брони не фиксированы.

2. Работы по заменителям (переход на деревянные агрегаты) идут исключительно плохо. Чертежи на опытные образцы стабилизатора и хвостовой части фюзеляжа для статиспытаний спущены в производство, но производственными возможностями эти работы не обеспечены. Тем самым сроки изготовления опытных агрегатов, и тем более внедрения в серию, чрезвычайно затягиваются и вся эта работа может потерять свою практическую ценность.

3. Зная обстановку на заводе N 2 я считаю, что имеется совершенно реальная опасность ослабления внимания к самолету Пе-2 в связи с заданием по внедрению машины "103".

Следует, на мой взгляд, особо предупредить заводских работников, дабы предотвратить это весьма опасное ослабление внимания к машине Пе-2. Организационно это можно предотвратить тем, чтобы основные организации, обеспечивающие серийный выпуск самолета Пе-2, были бы целиком закреплены за этой машиной, не имея каких либо параллельных заданий по новому объекту. Это в первую очередь относится к Серийно-конструкторскому отделу.

Необходимо, чтобы Серийно-конструкторский отдел завода, занимавшийся до сего времени самолетом Пе-2, и впредь занимался бы только этой машиной, создав по новому объекту совершенно новую организацию.

4. По постановлению Правительства нами был построен опытный экземпляр модификации самолета Пе-2 под более мощный мотор М-105Ф. Машина вышла на аэродром в октябре 1941 года и 16 октября, по условиям эвакуации, перелетела в г. Казань.

Отсутствие опытной базы не дало нам возможности тотчас же продолжить летные испытания машины в г. Казани. Лишь в настоящий момент мы приступаем вплотную к проведению летных испытаний этой модификации.

С точки зрения бомбовой загрузки модификация самолета Пе-2 имеет значительные преимущества перед серийной машиной, допуская подвешивать внутри фюзеляжа, вместо 4-х бомб по 100 кг, любой из следующих вариантов:

1 бомба в 500 кг или

2 бомбы по 250 кг или

6 бомб по 100 кг.

Помимо этого на самолете сохранены еще две внешние подвески, позволяющие подвешивать бомбы любого из указанных выше калибров.

Стрелковое вооружение модификации не отличается от серийной машины Пе-2, за исключением верхней стрелковой точки у штурмана, где вместо пулемета Шкас установлен крупнокалиберный пулемет Березина.

Максимальная дальность самолета, маневренность и устойчивость остаться такими же, как и у серийного самолета Пе-2.

Летные данные модификации, по сравнению с серийным самолетом Пе-2, приведены в нижеследующей таблице:

| Высота | Земля | 2000 м | 5000 м | 7000 м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Самолет Пе-2 | 452 | 488 | 540 | 525 | По результатам |
| без внешней |  |  |  |  | испытаний |
| бомбовой |  |  |  |  |  |
| подвески |  |  |  |  |  |
| Самолет Пе-2 | 428 | 463 | 510 | 491 |  |
| с внешней |  |  |  |  |  |
| бомбовой |  |  |  |  |  |
| подвеской |  |  |  |  |  |
| Модификация | 488 | 518 | 567 | 600 | Расчетные данные |
| Пе-2 с М-105Ф |  |  |  |  |  |

Как видно из таблицы, новая модификация имеет весьма существенное улучшение максимальной скорости по сравнению с серийным самолетом Пе-2.

5. Модификация самолета Пе-2 с мотором М-105Ф создана на базе серийной машины Пе-2. Примерно, 60-70% деталей, отдельных узлов и агрегатов сохраняются серийные. Для целого ряда агрегатов используются серийные стапеля лишь с некоторой доработкой и только некоторые агрегаты на этой модификации идут совершенно новые. Это относится к моторным установкам, шасси и центроплану.

Основные трудности, сопровождающие внедрение любой новой машины в серию, связанные с освоением ряда готовых изделий на заводах-смежниках, не имеют места при этой модификации.

Это объясняется тем, что основная масса готовых изделий, поставляемых заводами-смежниками, сохраняется в том виде, как это было освоено для серийных самолетов Пе-2. освоение новых готовых изделий при постройке опытного экземпляра не встретило никаких затруднений и, надо полагать, что эти агрегаты не представят затруднений и в дальнейшем.

Оценивая модификацию самолета Пе-2 с мотором М-105Ф следует иметь в виду еще два весьма ценных обстоятельства:

а) основные дефекты, устраненные на серийном самолете Пе-2, автоматически будут отсутствовать на модификации;

б) результаты весьма большой и кропотливой работы по замене отдельных дефицитных материалов, по упрощению конструкции и облегчению производства, проделанной по серийному самолету Пе-2, будут полностью применены при постройке модификации.

6. Достаточно высокие летные данные и ряд тактических преимуществ этой модификации, наряду с относительной простотой внедрения ее в серию, делают6 ан мой взгляд, желательной постройку небольшой войсковой серии этой модификации в количестве, примерно, 10 экземпляров для испытания в боевых условиях на фронте.

Это даст наилучший ответ, должен ли самолет Пе-2 закончить существование в том виде, в каком он выпускается в настоящее время, или же жизнь машины должна быть продлена путем внедрения ее дальнейшей модификации и модернизации.

7. Поскольку на заводе N 22 должна внедряться еще машина "103" и чтобы не нарушать нормального набирания темпов по выпуску самолета Пе-2 на заводе N 39, я хочу предложить осуществить постройку войсковой серии модификации Пе-2 с мотором М-105Ф на московском заводе N 81 (размещенном на площадях бывшего завода N 39).

За это говорит следующее:

а) наличие больших свободных производственных площадей;

б) наличие подходящих кадров рабочих, знакомых с самолетом Пе-2;

в) наличие ряда стапелей и приспособлений, оставленных заводом N 39.

Выпуск войсковой серии может отлично совмещен с выполнением заводом ремонтной программы.

В случае постройки на этом заводе войсковой серии модификации Пе-2, там может быть накоплен большой опыт по этой машине, освоена технология и отработано стапельное хозяйство.

При наличии в дальнейшем соответствующих решений по запуску в серию модификации, этот опыт может быть целиком использован как для завода N 39 в Иркутске, так и для развертывания завода N 81 на полную мощность.

Предложение о постройке войсковой серии модификации самолета Пе-2 на заводе N 81 я рассматриваю как один из возможных вариантов.

В связи с временной консервацией завода 23 (бывш. завода 22) может представиться рациональным поручить постройку войсковой серии этому заводу, обладающему необходимыми площадями6 квалифицированными кадрами, знающими самолет Пе-2 и рядом готовых стапелей.

Мне думается, что завод 23 сумеет выполнить это задание быстрее, нежели завод 81, т.к. в большей мере оснащен необходимым оборудованием и обладает квалифицированными людьми.

В случае принятия этого варианта, остается полностью в силе соображение об использовании накопленного опыта для передачи заводу 39 и непосредственно для завода 23 в случае возможного его полного восстановления под эту машину.

В случае вашего принципиального согласия с выдвинутыми в данной докладной записке предложениями, я считаю необходимым просить Вас:

1. Войти от имени Наркомавиапрома в Правительство с проектом постановления о постройке войсковой серии модификации самолета Пе-2 под мотор М-105Ф на заводе N 81 или 23.

2. Поручить начальнику 10 Гл. управления Тарасевичу и директору соответствующего завода срочно, в течение нескольких дней, дать свои практические предложения по осуществлению войсковой серии, в виде проекта приказа по Наркомавиапрому.

3. Жестко фиксировать сроки внедрения на заводе N 32 стрелковой установки Торопова по пулемет Березина и сроков выпуска заводами NN 22 и 39 самолетов пе-2 с этими новыми установками.

4. То же в части внедрения новой усиленной брони.

5. Обязать завод N 22 сохранить Серийно-конструкторский отдел для работы по самолету Пе-2, создав для нового объекта новую организацию.

6. Жестко обязать директора завода N 22 обеспечить изготовление опытных агрегатов из дерева в кратчайший срок, с одновременной подготовкой запуска этих агрегатов в серию.

7. Обязать директора завода N 22 создать минимально необходимые условия для проведения Опытно-конструкторским отделом необходимых опытных работ по серийной машине Пе-2 и по модификации с мотором М-105Ф.

8. Вместо погибшего Петлякова В.М. провести приказом по Наркомавиапрому назначение нового главного конструктора завода N 22.

От быстрейшего положительного разрешения всех, поставленных на Ваше рассмотрение, вопросов зависит ход дальнейшей работы по самолету Пе-2, его доводки и дальнейшей нормальной жизни боевой, весьма неплохой, машины.

От этого в значительной степени зависит также судьба коллектива Опытно-конструкторского отдела завода N 22, который находится в весьма тяжелом положении, усугубившемся в настоящее время в связи с гибелью главного конструктора завода Петлякова (1679,20).

26 января 1942 Изаксон с завода 22 писал в ЦК ВКП(б) письмо (вх. N М-0668оп) о самолете Пе-2 и это письмо в дальнейшем было передано в НКАП А.И.Ш. (2728,142).

26 января 1942 л завода 1 П.Г.Неклюдов при испытаниях совершил аварию на МиГ-3, так как при посадке из-за неисправности амортизатора левая лыжа зацепилась за снег (2108).

26 января 1942 вышел приказ НКАП N 69с:

Перебазировать з-д 25 на промплощадку з-да 283, объеденить со строительством з-да 283 и присвоить объединенному з-ду № 25,

Д-м з-да 25 назначить Исакова Ивана Алексеевича.

Дементьев (1522, 58).

26 января 1942 г. по приказу № 69с в результате объединения завода № 25 (Завод № 25 НКТП, НКОП, НКАП /г. Москва Семеновская пл., 7;  г. Ульяновск/), который 15 октября 1941 г. по приказу № 1072сс был эвакуирован в  г. Ульяновск на площадку строящегося завода № 283 НКАП, был образован единый завод № 25 НКАП. Позже в него влились эвакуированные заводы № 30 НКАП, № 123 НКАП и местный строящийся завод № 127 НКАП. В конце 1941 г. заводу № 25 НКАП переданы часть оборудования и личного состава завода № 30 НКАП.

Производство спецстанков, инструмента, оснастки, приспособлений для авиазаводов. Кроме основного производства, изготавливал мины ПОМЗ.

На площадке эвакуированного завода в Москве действовал филиал завода № 25 при 4ГУ. По приказу № 424с от 7.06.1942 г. филиал был размещен на площадке опытного завода ЦИАМ. Директор филиала (1942-43 г.-)- Шенкман. Производство резцов. По приказу НКАП № 122с от 27.02.1943 г. оборудование и личный состав филиала завода № 25 переданы заводу № 315 НКАП. На старой площадке (Семеновская пл.) после войны действовал электротехнический завод, в н. вр. это- Московский завод электроприборов.

В 1942 г. в состав завода влито ОКБ  Г.М. Можаровского и И.В. Веневидова (переведено из  г. Кирова с завода № 32 НКАП, где КБ-2  Г.М. Можаровского и И.В. Веневидова работало в эвакуации).

Приказом № 154с от 17.03.1943 г. неиспользуемые площади завода, а также площадка бывшего завода № 127 НКАП переданы в распоряжение Автомобильного завода им. Сталина НКСМ.

В соответствии с пост. ГКО № 4006с от 29.08.1943 г. и по приказу № 528с от 2.09.1943 г. завод № 25 НКАП со всем оборудованием и кадрами переведен в Москву и влит в состав завода № 500 НКАП. Тем же приказом производство электродрелей с оборудованием и кадрами переведено на завод № 140 НКАП.

Директор - Потапенко, (-15.02.1937 г.)-  Г.И. Старченко (снят), (15.02.1937-09.1943 г.)- И.А. Исаков.

Зам. директора (26.03.1938 г.-)- Л.Б. Евангулов.

Гл. инженер (1942 г.)- И.В. Крылов.

Гл. конструктор (26.03.1938 г.-)- Л.Б. Евангулов (11982).

26/27 января 1942 года начальник заказов вооружения ГУ ВВС майор интенд. службы Жаров и военком заказа вооружения ГУ ВВС ст. батальонный комиссар Пекин писали письмо N 425907с Шахурину.

Учитывая положительные результаты заводских испытаний опытных гусениц на самолете ПС-84, прошу в кратчайший срок изготовить и испытать опытные гусеницы под самолеты ПС-84, ПЕ-2, ИЛ-2.

Еще в октябре 1941 года я докладывал этот вопрос Вам о необходимости организации производства гусениц и испытание опытных образцов и оснащение гусеницами основных типов боевых самолетов, на что Вы дали принципиальное согласие, но в связи с эвакуацией заводов и Наркомата этот столь важный вопрос остался до сего времени неразрешенным.

Прошу Вашего решения по данному вопросу (2193,214).

26 января 1942 г. приказом НКАП № 73сс во исполнение постановления ГКО № 1206сс от 24.01.1942 г. в системе 3ГУ НКАП на площадях эвакуированного ЦИАМ при технической помощи завода № 154 для ремонта и изготовления авиамоторов М-11 был основан завод № 41. В связи с частичным возвращением (к 04.1942 г.) и возобновлением деятельности ЦИАМ на прежнем месте в соответствии с постановлением ГКО № 1405с от 7.03.1942 г. и приказом № 192с от 12.03.1942 г. завод № 41 был переведен на площадку эвакуированного опытного завода ЦИАМ. Затем для более целесообразного использования площадей по приказу № 424с от 7.06.1942 г. завод № 41 был переведен со всем оборудованием, материалами и личным составом на площадку эвакуированного завода № 20 НКАП (Старопетровский проезд).

Осуществлялся ремонт моторов М-25, М-62, М-63, М-11. В 07.1942 г. все ремонтные работы переданы вновь образованным ремонтным мастерским ЦИАМ. Производство модификаций двигателя М-11. В послевоенные годы изготавливались стрелковые установки ПВ-23 для Ту-4, агрегаты для двигателей Л.С. Душкина и М.М. Бондарюка, производилось много ширпотреба.

С 1944 г. гл. конструктором завода назначен Е.В. Урмин для проведения работ по доводке и модернизации мотора М-11.

По приказу НКАП № 146с от 26.02.1944 г. из г. Андижана на завод № 41 переведено ОКБ завода № 154 НКАП.

По приказу № 62с от 14.02.1945 г. на завод возложена организация выпуска опытной серии моторов МБ-8 конструкции С.С. Баландина. Для сопровождения этих работ на завод из ЦИАМ командирована группа из пяти конструкторов во главе с начальником Спецсектора ЦИАМ С.С. Баландиным. Далее, для продолжения работ в 08.1946 г. на заводе № 500 МАП сформировано ОКБ гл. конструктора С.С. Баландина.

С образованием при заводе ОКБ гл. конструктора В.В. Уварова по приказу № 414сс от 1.07.1946 г. завод № 41 преобразован в Опытный завод газотурбинных двигателей и передан с 1.10.1946 г. из 3ГУ в 8ГУ. В связи с этим производство моторов М-11 передали на завод № 154 МАП. С 1.07.1948 г. завод передан из 8ГУ в 4ГУ, с 1.07.1949 г.- во 2ГУ МАП.

Двигателестроительный завод № 41 МАП в 1953 г. переведен на новую тематику - ракетостроение (как серийный завод). По распоряжению СМ СССР № 5633-рс от 28.03.1953 г. для расширения производства В-300 и освоения В-750 заводу был передан корпус соседнего Котельно-механического завода Минпищепрома.

С 1.01.1953 г. передан из 2ГУ в 6ГУ МАП, с 10.07.1953 г. в связи с ликвидацией МАП - в 9ГУ (специальное) МОП, с 08.1953 г. - вновь в составе 6ГУ (специальное) вновь образованного МАП. С 1.04.1955 г. передан из 6ГУ в систему МОП (приказ № 268сс/оп от 19.04.1955 г.).

В 1960-х г. на заводе группой специалистов под руководством гл. инженера А.В. Малютина разработана собственная опытная модификация одной из серийных ЗУР- изд. «59».

Создана ГСН для ККР «Дракон» П-15.58

В состав НПО «Авангард» входили филиал в г. Гомеле и филиал в г. Торжке (Торжокский завод металлоизделий). ММЗ «Авангард» входит в концерн «Алмаз-Антей» (2003 г.). По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. ОАО вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Работали: П.В. Гулянский (нач. отдела пластмасс).

Директор (1942 г.)- А.П. Богданов, (-07.1942-05.1943 г.-)- А.С. Кочедыков, (09.1943-04.1946 г.)- Н.Ф. Казаков, (04.1946-02.1948 г.-)- А.Т. Завитаев, (-1950 г.)- Ю.А. Мизюров, (1950-53 г.)- И.А. Лихачев, (1953-75 г.)- А.Я. Секачев, (1975-1980-е г.)- В.П. Пасько. Гендиректор (-07.2002-03 г.)- Л. Брюханов.

Гл. конструктор завода (1944-46 г.)- Е.В. Урмин (до этого- гл. конструктор ОКБ-29), (1948-49 г.)- В.В. Уваров.

Гл. инженер (1942 г.) - М.Л. Кононенко, (1946 г.)- Размат, (1953-69 г.)- А.В. Малютин.

Зам. директора (1942 г.) - А.И. Березин.

Производство: моторы М-11 (1942), М-11Д (1943-46), М-11ФН (1945-46);

ЗУР: В-300 («205», 1953-54), «207» (1954-56), МКР "Буря" (1956), В-755 ("1Д", 1956-58), В-750ВН (1958-61), В-755 (1960-), "20Д", ЗУР 500Р, 5В55 для С-300; противоракеты 51Т6, 53Т6 для А-135 (1990-92).

Завод № 41 НКАП, МАП, МОП, Московский машиностроительный завод (ММЗ), НПО, ММПО "Авангард", ГП, ОАО «ММЗ «Авангард»

г. Москва ул. Авиамоторная, 2 (1942 г.); Старопетровский пр., 41 (1947 г.)

125130 г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33 (10776).

ОКБ завода № 41 НКАП

г. Москва

На основании приказов НКАП № 16с от 8.01.1944 г. и № 146с от 26.02.1944 г. при заводе № 41 в составе 8ГУ образовано ОКБ с опытной базой для работ по маломощным моторам.

На основании приказа № 146с от 26.02.1944 г. на территорию завода № 41 было переведено в течение месяца ОКБ завода № 154 НКАП из г. Андижана со всеми кадрами и оборудованием для концентрации работ по легким моторам.

Модификации мотора М-11: М-11Ф (испытан в 02.1945 г., ведущий конструктор- А.М. Власенко), М-11Я, М-12 (испытан в 05.1945 г., ведущий конструктор- А.М. Власенко).

В 04.1946 г. в МАП сделан вывод о неудовлетворительной работе ОКБ. Планировалось его ликвидировать и объединить с заводом № 41 с 1.09.1946 г., а работы по модернизации М-11 прекратить (приказ МАП № 414с от 1.07.1946 г.). Е.В. Урмин освобожден от должности (04.1946 г. или ранее), далее снова работал в ЦИАМ и на преподавательской работе.

Однако работы по М-11 были продолжены. Их руководителем и начальником ОКБ назначен И.А. Мужилов (до ВОВ работал на заводе № 16, с 11.1940 г. был начальником СКО завода № 451 НКАП, затем работал на заводе № 41). Работы по М-11ФР. В связи с развертыванием работ по ГТД производство моторов М-11 перевели на завод № 154, туда же планировалось перевести и ОКБ (приказ № 546сс от 15.08.1946 г.). Однако ОКБ осталось на заводе, были проведены испытания и доводка М-11ФРВ, создан опытный М-13, в 1947-48 г. построено 3 экземпляра, проведены заводские и гос. стендовые испытания.

В 1948 г. ОКБ ликвидировано (в рамках сокращения опытных работ), работы по М-13 прекращены.

Гл. конструктор (1944-46 г.)- Е.В. Урмин (до этого- гл. конструктор ОКБ-29), (1950-е г.)- Н.Е. Наумов.

Начальник (1946-48 г.)- И.А. Мужилов.

ОКБ завода № 41 НКАП, ОКБ-41 МАП

г. Москва

ОКБ образовано на заводе № 41 по приказу № 414сс от 1.07.1946 г. для работ по опытным ГТД, в т.ч. по Э-30-80М.

Приказом № 546сс от 15.08.1946 г. гл. конструктором/ ответственным руководителем назначен В.В. Уваров, оставшийся одновременно начальником отдела ЦИАМ. Штат сформирован, в основном, за счет опытного и серийного КБ завода.

Работа над экспериментальными ТВД Э-30-80А (1947 г.), Э-30-80М (1948 г.), Э-30-81, Э-30-81А (1948 г.), Э-30-81М.

Затем ОКБ было закрыто. Вновь образовано, выделившись из завода № 41 МАП, с 1.07.1948 г. (приказ МАП № 440с от 21.06.1948 г.) в составе 8ГУ МАП.

По приказу № 773 от 10.10.1949 г. работы по ТВД прекращены. С 1949 г. В.В. Уваров- на преподавательской работе в МВТУ (работал по 1977 г.).

Гл. конструктор/ ответственный руководитель (08.1946 г.-)- В.В. Уваров.

Зам. гл. конструктора (08.1946 г.-)- Востриков (10776).

26 января 1942 г. приказу НКАП №73 по постановлению ГКО №ГКО-1206 от 24.1.42 г. при техпомощи завода №154 НКАП в г.Москве в системе 3ГУ НКАП на площадях эвакуированного ЦИАМ образован завод № 41 для ремонта и производства авиамоторов типа М-11. Директором назначен А.П.Богданов, гл.и. М.Л.Кононенко, зам. дир. А.И.Березин.

В связи с частичным возвращением (к .4.42 г.) и возобновлением деятельности ЦИАМ на прежнем месте завод №41 был размещен на площадях бывшего опытного завода ЦИАМ (все по приказу №192 от 12.3.42 г.) по ул.Авиамоторная.

Осуществлял ремонт моторов М-25, М-62, М-63, М-11, производство моторов М-11 (42 г.) и его модификаций.

Для более целесообразного использования площадей и создания нормальной работы в соответствии с приказом №424 от 7.6.42 г. завод №41 был переведен со всем оборудованием, заделами и личным составом с территории опытного завода ЦИАМ на площади бывшего завода №20 НКАП. Одновременно помещения лесотарного завода (по Старопетровскому проезду) переданы обратно в НКПП для налаживания производства корпусов зажигательных АБ.

Директор - А.С.Кочедыков (194243гг), Н.Ф.Казаков (с 1943-46 гг). Все ремонтные работы переданы в .7.42 г. вновь организованным ремонтным мастерским ЦИАМ. На заводе оставлено производство моторов М-11, далее налажено изготовление М-11Д (1943-46гг), М-11ФН (1945-46гг). В послевоенные годы выпускалось много изделий ширпотреба.

В начале 1944 г. на основании приказов НКАП №16 от 8.1.44 г. и №146 от 26.2.44 г. в составе 8ГУ для проведения работ по маломощным моторам на территории завода образовано ОКБ с оп. базой. Тем же приказ. гл.к. завода назначен Е.В.Урмин (переведен с завода №29 НКАП). На территорию завода №41 было переведено ОКБ завода №154 НКАП из г.Андижана со всеми кадрами и оборудованием для концентрации работ по легким моторам. Велись работы по модернизации М-11 по части повышения мощности - М-11Ф (вед. к. А.М.Власенко), модификации М-11Я. На базе М-11 создавался мотор М-12 для учебных и транспортных самолетов (вед. к. А.М.Власенко). В .4.46 г. в МАП сделан вывод о неудовлетворительной работе по маломощным моторам в ОКБ завода. Е.В.Урмин от обязанностей гл.к. освобожден. Руководителем работ и начальником ОКБ был назначен И.А.Мужилов. Под его руководством в к. 1946 г. проводились работы по мотору М-11ФР.

В виду развертывания на заводе работ по ГТУ, производство моторов серии М-11 перевели на завод №154 МАП. Доводки и испытания мотора М-11ФРВ проведены в Москве, а 1949 г. на заводе №154 МАП выпущена малая серия. В 1947-48гг. проводились работы по мотору М-13. В рамках сокращения опытных работ ОКБ, руководимое И.А.Мужиловым, ликвидировано в 1948 г. Работы по мотору М-13 прекращены.

В соответствии с приказом №62 от 14.2.45 г. на завод возложена организация выпуска опытной серии моторов МБ-8 конструкции гл.к. С.С.Баландина (начальник Спецсектора ЦИАМ). Для сопровождения этих работ на завод из ЦИАМ командирована группа во главе с С.С.Баландиным. Далее с .8.46 г. для продолжения работ сформировано ОКБ на заводе №500 МАП под руководством С.С.Баландина.

Производство завода было разнообразным. В первые послевоенные годы кроме производства моторов М-11 шло изготовление стрелковых установок типа ПВ-23 к Ту-4. Оказывалась помощь в изготовлении агрегатов для опытных двигателей конструкции Л.С.Душкина и М.М.Бондарюка (НИИ-1 МАП).

С образованием ОКБ гл.к. В.В.Уварова завод №41 преобразован в Опытный завод газотурбинных двигателей (приказ №414 от 1.7.46 г.) и вскоре завод передан из 3ГУ в 8ГУ (в опытные).

ОКБ завода №41 МАП (ОКБ-41 МАП) образовано в .6.46 г. для проведения работ по опытным авиационным газотурбинным двигателям, в т.ч. по Э-30-80М (приказ №414 от 1.7.46 г.). Ответственным рук. и гл.к. назначен В.В.Уваров (приказ №546 от 15.8.46 г.). Штат формировался в основном за счет опытного и серийного КБ завода.

Разрабатывались и осваивались в производстве экспериментальные турбовинтовые двигатели: Э-30-80А (1947 г.), Э-30-80М (1948 г.), Э-30-81, Э-30-81А (1948 г.) и Э-30-81М. Двигатели проходили успешные стендовые испытания. На некоторое время ОКБ закрывалось, и вновь образовано, выделившись из завода №41 (приказ МАП №440 от 21.6.48 г.) в системе 8ГУ МАП. Гл.к. оставался В.В.Уваров. Но по приказу №773 от 10 октября 1949 г. работы по Э-3081А и др. ТВД были прекращены. С 1949 г. В.В.Уваров на преподавательской работе в МВТУ (по 1977 г.).

С .7.48 г. завод передан из 8ГУ в 4ГУ (моторные агрегаты), с 1.7.49 г. - во 2ГУ МАП (самолетные агрегаты).

Директор А.Т.Завитаев (1946-48гг). Далее дир. - Ю.А.Мизюров (до 1950 г.), И.А.Лихачев (в 1950-53гг.).

Завод с 1953 г. перепрофилирован на новую тематику - ракетостроение (как серийный завод). В связи с этим с .1.53 г. передан из 2ГУ в 6ГУ МАП. В 1953-75гг. директором был А.Я.Секачев, гл.инж. в 1953-69гг. был А.В.Малютин. В 1953 г. для расширения производства В-300 и в виду получения задания на производство В-750 завод получил корпус соседнего Котельно-мех. завода Минпищепрома. С 10.7.53 г. в связи с ликвидацией МАП завод передан в 9ГУ (специальное) МОП, с .8.53 г. - вновь в составе 6ГУ вновь образованного МАП. С 1.4.55 г. передан из 6ГУ в систему МОП (приказ №268 от 19.4.55 г.).

На заводе №41 (заводе "Авангард") проводилось производство ЗУР типа: В-300 - изд."205" (1953-54гг.), изд."207" (1954-56гг.), сборка МКР "Буря" (1956 г.), Производство ЗУР В-750 (изд."1Д", в 1956-58гг.), В-750ВН (с 1958г), В-755 (для комплекса С-75М, с 1960 г.), изд."20Д", "500Р", "500РМ", 5В55 (для С-300).

На заводе в 1960-х гг. была разработана собственная опытная модификация одной из серийных ЗУР - изд."59". Работы проводились группой специалистов под руководством гл. инж. А.В.Малютина.

Некоторое время действовало НПО "Авангард", которое включало кроме самого завода еще филиал в г.Гомеле и филиал в г.Торжок (Торжокский завод металлоизделий). С 1975 г. директор - В.П.Пасько, в н. вр. - Г.В.Кожин.

Авангард, Московский машиностроительный завод, ОАО (ОАО "ММЗ "Авангард")

Ранее - Завод №41, Московский машиностроительный завод "Авангард", Московское машиностроительное ПО "Авангард", ГП ММЗ "Авангард"

Адрес - 125130 г.Москва ул.Цеткин К., 33 (10777).

26 января 1942 г. приказом НКАП № 73сс в соответствии с пост. ГКО № 1206сс от 24.01.1942 г. в системе ЗГУ НКАП на площадях эвакуированного ЦИАМ при технической помощи завода № 154 для ремонта и изготовления авиамоторов М-11 был организован завод № 41 (Завод № 41 НКАП, МАП, МОП, Московский машиностроительный завод (ММЗ), НПО, ММПО «Авангард», ГП, ОАО «ММЗ «Авангард» / г. Москва ул. Авиамоторная, 2 (1942 г.); Старопетровский пр., 41 (1947 г.)/ /125130  г. Москва ул. Клары Цеткин, 33 тел. 450-97-55/). В связи с частичным возвращением (к 04.1942 г.) и возобновлением деятельности ЦИАМ на прежнем месте в соответствии с пост. ГКО № 1405с от 7.03.1942 г. и приказом № 192с от 12.03.1942 г. завод № 41 был переведен на площадку эвакуированного опытного завода ЦИАМ. Затем для более целесообразного использования площадей по приказу № 424с от 7.06.1942 г. завод № 41 был переведен со всем оборудованием, материалами и личным составом на площадку эвакуированного завода № 20 НКАП (Старопетровский проезд, возле ст. Братцево Московской окружной ж/д).

Осуществлялся ремонт моторов М-25, М-62, М-63, М-11. В 07.1942 г. все ремонтные работы переданы вновь образованным ремонтным мастерским ЦИАМ. Производство модификаций двигателя М-11. В послевоенные годы изготавливались стрелковые установки ПВ-23 для Ту-4, агрегаты для двигателей Л.С. Душкина и М.М. Бондарюка, производилось много ширпотреба.

С 1944 г. гл. конструктором завода назначен Е.В. Урмин для проведения работ по доводке и модернизации мотора М-11.

По приказу НКАП № 146с от 26.02.1944 г. из  г. Андижана на завод № 41 переведено ОКБ завода № 154 НКАП.

По приказу № 62с от 14.02.1945 г. на завод возложена организация выпуска опытной серии моторов МБ-8 конструкции С.С. Баландина. Для сопровождения этих работ на завод из ЦИАМ командирована группа из пяти конструкторов во главе с начальником Спецсектора ЦИАМ С.С. Баландиным. Далее, для продолжения работ в 08.1946п на заводе № 500 МАП сформировано ОКБ гл. конструктора С.С. Баландина.

С образованием при заводе ОКБ гл. конструктора В.В. Уварова по приказу № 414сс от 1.07.1946 г. завод № 41 преобразован в Опытный завод газотурбинных двигателей и передан с 1.10.1946 г. из ЗГУ в 8ГУ. В связи с этим производство моторов М-11 передали на завод № 154 МАП. С 1.07.1948 г. завод передан из 8ГУ в 4ГУ, с 1.07.1949 г.- во 2ГУ МАП. Началась подготовка к производству стрелково-пушечного вооружения для Ту-4.

Двигателестроительный завод № 41 МАП с 31.12.1952 г. переведен на новую тематику - ракетостроение (как серийный завод), началась подготовка к выпуску ЗУР В-300. По распоряжению СМ СССР № 5633-рс от 28.03.1953 г. для расширения производства В-300 и освоения В-750 заводу был передан корпус соседнего Котельно-механического завода Минпищепрома.

С 1.01.1953 г. передан из 2ГУ в 6ГУ МАП, с 10.07.1953 г. в связи с ликвидацией МАП - в 9ГУ (специальное) МОП, с 08.1953 г. - вновь в составе 6ГУ (специальное) вновь образованного МАП. С 1.04.1955 г. передан из 6ГУ в систему МОП (приказ № 268сс/оп от 19.04.1955 г.).

В 1960-х  г. на заводе группой специалистов под руководством гл. инженера А.В. Малютина разработана собственная опытная модификация одной из серийных ЗУР- изд. «59».

Создана ГСН для ККР «Дракон» П-15.58

В 1966 г. началась подготовка к производству противоракет А-350Ж, с 1980 г.- к производству А-925.

С 1963 г.- ММЗ «Авангард, затем- НПО «Авангард». В состав НПО «Авангард» входили филиал в  г. Гомеле и филиал в  г. Торжке (Торжокский завод металлоизделий).

В 1950-е-60-е  г. на заводе действовал филиал ОКБ-2 (МКБ «Факел»),

В 01.1967 г. на базе ОГК создано ОКБ завода «Авангард».

В начале 1980-х  г. разработана конструкция ТПК 81Р6 для противоракеты А-925, спроектировано и изготовлено технологическое оснащение для производства стеклопластиковых ТПК.

В 10.2002 г. предприятие акционировано и преобразовано в ОАО «ММЗ «Авангард». ММЗ «Авангард» входил в концерн «Алмаз-Антей» (2003 г.). По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. ОАО вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Производство (2002 г.): авиационные импульсные механизмы; оборудование для АПК и текстильной промышленности.69

Директор (1942 г.)- А.П. Богданов, (-07.1942-05.1943 г.-)- А.С. Кочедыков, (09.1943-04.1946 г.)- Н.Ф. Казаков. (04.1946-02.1948 г.-)- А.Т. Завитаев, (-1950 г.)- Ю.А. Мизюров, (1950-53 г.)- И.А. Лихачев, (1953-75 г.)- А.Я. Секачев. Гендиректор (1975-2000 г.)- В.П. Пасько, (2000-03 г.)- Л.А. Брюханов, (05.2003-05 г.-)-  Г.В. Кожин.

Гл. инженер (1942 г.-)- М.Л. Кононенко, (1946 г.)- Размат, (1953-69 г.)- А.В. Малютин, (1980-е)- Р.Х. Каримов.

Гл. конструктор (1944-46 г.)- Е.В. Урмин, (1948-49 г.)- В.В. Уваров, (2004 г.)- Н.Н. Ермолов.

Зам. директора (1942 г.-)- А.И. Березин.

Зам. гл. инженера (1980-е-2004 г.-)- М.М. Яковлев.

Зам. гл. конструктора (1980-е)- Н.И. Якунченков, (1980-е)- Н.Н. Ермолов.

Начальники цехов: кузнечно-литейного- Я.И. Гаврилов; (1960-е)- В.В. Игнатов.

Зам. начальника цеха: агрегатного (1960-е)- Л.П. Афонин.

Начальники отделов: пластмасс- П.В. Гулянский; КИС (1960-е)- М.М. Яковлев.

Зам. начальника отдела: (1960-е)- Е.Я. Ааронов.

Начальники бюро: технологического (-1948 г.)- Я.И. Гаврилов.

Производство: моторы М-11 (1942), М-11Д (1943-46), М-11ФН (1945-46);

ЗУР: В-300 («205», 1953-54), «207» (1954-56), МКР «Буря» (1956), В-755 («1Д», 1956-58), В-750ВН (1958-61). В-755 (I960-), «20Д», ЗУР 500Р, 5В55 для С-300П (1970-е), 48Н6 для С-300ПМ; противоракеты: А-350Ж для А- 35 (5В61, 1973-), А-350Р (5В61Р, -1983), А-925 (5IT6, 1980-), 53Т6 для А-135 (1990-92); стартовый ускоритель СУМ (опытный, 1950-е); мишени «Синица», «Коршун», «Бекас»;101 ТПК 81Р6 для А-925 (1980-е) (11982).

26 января 1942 г. приказом НКАП № 74с в соответствии с пост. ГКО № 1207сс от 24.01.1942 г. завод № 82 к 03.1942 г. был переведен обратно в Тушино со всем оборудованием и личным составом и должен был выпустить к 1.05.1942 г. серийный мотор М-30. Вскоре по прибытии для обеспечения быстрейшей организации в Москве завода-дублера по производству АМ-38 в соответствии с пост. ГКО № 1440сс от 14.03.1942 г. и приказом № 206сс от 16.03.1942 г. завод № 82 ликвидирован, все оборудование и основная часть личного состава переданы заводу № 45 НКАП. Выпуск М-30 временно приостановлен, а задел по нему передан в ЦИАМ.

По приказу № 239с от 30.03.1942 г. на площадке бывшего завода № 82 образован в системе Главремуправления завод по ремонту моторов «Мерлин» и «Аллисон». Выпуск запчастей к авиамоторам.

По приказу № 287с от 16.04.1942 г. новый завод получил наименование ГС завод № 453 НКАП при 6ГУ. В соответствии с пост. ГКО от 4.04.1942 г. и приказом № 268с от 10.04.1942 г. на площадке эвакуированного завода № 82 НКАП в Тушино организован филиал ЦИАМ. Затем в соответствии с пост. ГКО № 1866сс от 4.06.1942 г. и приказом № 444сс от 13.06.1942 г. на этом месте организован опытный двигателестроительный завод № 500 8ГУ НКАП.

Директор (1932-35 г.)- С.Е. Киселев, (1936 г.)- B.C. Войтов, (1937 г.)- А.С. Черняков, (1938-41 г.)- С.Н. Жилин, (1941-42 г.-)- В.Н. Дубов.49

Гл. инженер (конец 1930-х)- А. Г. Таканаев.

Гл. конструкторы: (1942 г.)- Ф.Я. Тулупов (М-30) (11982).

26 января 1942 г. по приказу НКАП № 79сс на завод № 23 передана часть оборудования и кадров расформированного завода № 135 НКАП (10776).

26 января 1942 года приказом НКАП за № 81 было предложено организовать на площадке завода № 95 в Сетуне его филиал с задачей производства проволочной заготовки и штампованных изделий. Одновременно было дано задание организовать разделку и переплавку самолетного лома.

На основании распоряжения СНК за № 2177-рс от 1 февраля 1943 года и приказа НКАП за № 67 от 5 февраля 1943 года на месте филиала завода № 95 организован самостоятельный металлургический завод и присвоен ему № 65. В 1943 году завод 3 65 освоил серийный выпуск проволоки из алюминиевых сплавов и свыше 15 наименований кузнечных штампованных стальных изделий.

По решению ГКО от 21 февраля 1944 года за № 522с и приказу НКАП за № 178 от 9 марта 1944 года на завод № 65 возложена задача по организации производства гильз для авиационных заводов. С апреля 1944 года завод приступил к выпуску этой продукции.

Для удовлетворения самолетных и моторных заводов трубами, профилями и прутками из алюминиевых сплавов приказом НКАП за № 595 от 5 сентября 1945 года заводу № 65 было поручено организовать производство этих полуфабрикатов.

На основании приказа МАП № 289 от 13 мая 1946 года завод приступил к восстановлению прокатного производства.

По приказу МАП за 3 96 от 21 февраля 1955 года при заводе № 65 организовано ОКБ-65 на которое возложена разработка новых технологических процессов производства деталей и полуфабрикатов и создание новой техники для заводов авиапромышленности. 11 августа 1961 года ЦК КПСС и СМ вынесли постановление за № 728-304 об организации ВНИИ технологии легких и специальных сплавов (ВНИИТЛиСС) с опытным заводом на базе ОКБ-65 и завода № 65.

Начальником филиала завода № 95 с января по 23 декабря 1942 года был И.В. Селихов 23 декабря 1942 года приказом НКАП за № 134-ок директором филиала завода № 95 был назначен Румянцев Б.Ф.

При реорганизации филиала в самостоятельный завод № 65 директором завода № 95 был назначен Румянцев Б.Ф.

Приказом НКАП № 254/к от 22 марта 1944 года на должность директора завода назначен Коваль Б.А.

Приказом МАП от 17 апреля 1946 года за № 256/к на должность директора завода назначен Виштынецкий И.С. 23 августа 1950 года на должность директора завода назначен Десятков М.Д.

Приказом МАП от 28 июня 1954 года за № 304/К директором завода назначен Шапошников В.А., а приказом МАП за № 468 от 22 октября 1955 года Шапошников В.А. по совместительству утвержден в должности гл. конструктора ОКБ-65. 19 августа 1959 года на должность директора завода назначен Квасов Ф.И., в должности гл. конструктора ОКБ-65 оставлен Шапошников В.А.

В связи с организацией института на базе ОКБ и завода № 65, приказом председателя ГКАТ от 28 октября 1961 года за № 169к на члена Госкомитета Белова М.Ф. возложено исполнение обязанностей начальника ВНИИТЛиСС.

Адрес: Москва, Кунцево, ул. Горбунова, д. 20 (9894).

Другие оборонные отрасли:

26-28 января 1942 на совещании НКТП, посвященном изучению опыта ведения боев в наступлении, С.А.Гинзбург вновь поднял вопрос о создании легких САУ с мощным вооружением, уравнивающим их со средними и тяжелыми танками, и неожиданно нашел плоддержку в лице Наркома и НКО (6205, 14).

26-28 января 1941 на совещании НКТП, посвященном изучению опыта ведения боев в наступлении, С.А. Гинзбург вновь поднял вопрос о создании легких САУ с мощным вооружением, позволяющим бороться со средними или тяжелыми танками. Неожиданно для себя он надел поддержку в лице наркома и присутствовавшего на совещании представителя Наркомата обороны, которые увидели в предлагаемых конструктором боевых машинах вариант сильно вооруженного танка без башни и при этом дешевого и простого в производстве (11417).

26 января 1942 года вышел приказ № 36с НКБ (Челябинск).

В соответствии с распоряжением СНК № 12664рс от 16 ноября 1941 года и приказом НКБ № 648 от 26 ноября 1941 года принятому в систему НКБ Тукосмесительному заводу Наркомхимпрома в Сумгаите для снаряжения боеприпасов присвоить № 570. 1 Гл. Управление (5754, 6).

27 января 1942 г. завод № 623 (Завод № 623, Казанский завод резинотехнических изделий, ПО «Казаньрезинотехника», ЗАО «Камско-Волжское АО резинотехники «Кварт» /Татарстан 420054 г. Казань ул. Техническая, 25/) выпустил первую продукцию. В годы войны выпускал губчатые изделия, технические пластины, дюритовые и тормозные рукава, гибкие соединения и авиадетали.

В 1949-65 г. построены новые производственные корпуса. Впервые в СССР освоен выпуск латексных изделий- радиозондовых и шаропилотных оболочек. Одновременно создано современное производство рукавов прокладочной конструкции, буровых рукавов и рукавов с металлической оплеткой; производство формовой и неформовой техники, резиновых смесей и технических пластин.

В 1970-е-90 г. проведена реконструкция и перевооружение производства.

В 1984 г. завод РТИ преобразован в ПО «Казаньрезинотехника». В 1992 г. предприятие акционировано и преобразовано в ЗАО.

Численность персонала (1942 г.)- 46 чел.

Директор (1942 г.)- И.П. Вайнштейн, (1950-е)- И.М. Диденко. Гендиректор (1980-е)- В.Д. Григорьев.

Гл. инженер (1942 г.)- Т.Н. Титаренко, (1950-е)- Л.Д. Лейтман (11982).

Армия:

26 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 26 января наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

Одна наша часть (Юго-Западный фронт) за день боёв освободила от немцев 16 населённых пунктов и захватила 6 вражеских миномётов, 16 пулемётов, 200 автомашин, 83 повозки, артиллерийский склад и другое военное имущество. Противник потерял убитыми свыше 200 солдат и офицеров.

Наши бойцы, действующие на одном из участков Южного фронта, за день боёв с противником захватили 38 орудий, 24 пулемёта, 17 миномётов, 67 автомашин, 21 мотоцикл, 10 радиостанций, много боеприпасов и продовольственный склад. На поле боя осталось более 1.000 убитых немецких солдат и офицеров.

Танковая часть тов. Чернышёва (Западный фронт) захватила 2 немецких орудия, 5 противотанковых ружей и перебила 100 вражеских солдат.

Взвод конников младшего лейтенанта Рубец, атаковав отступающую по просёлочной дороге колонну вражеской пехоты, изрубил свыше 100 немецких солдат и офицеров.

Партизанский отряд тов. Г., действующий в одном из районов Украины, захваченных немцами, взорвал плотину и затопил дорогу, по которой двигались к фронту немецкие обозы. В этот же день партизаны взорвали 2 грузовика с боеприпасами и уничтожили 17 гитлеровцев.

Пленный солдат штабной роты 512 полка 293 немецкой пехотной дивизии Руди Сальковский показал следующее: «Старший фельдфебель Шламо мне говорил, что 170 обмороженных солдат нашего полка отправлены в лазарет. За последнее время усилилось дезертирство. Командование начало официально публиковать списки дезертиров, а также списки солдат, расстрелянных за дезертирство».

В немецкой армии на советско-германском фронте солдаты всё чаще отказываются исполнять приказания офицеров. Полевой суд 44 немецкой дивизии недавно приговорил большую группу солдат к смертной казни. В мотивировке смертного приговора ефрейтору Эрнсту Фогелю говорится: «Ефрейтор 3 батареи 96 артполка Эрнст Фогель присуждён к расстрелу за систематическое невыполнение боевых приказов. На последнем марше он отказался доставить повозку с боеприпасами в указанное место. Несмотря на повторные приказы вахмистра и командира батареи, Фогель отказался выполнить их распоряжения».

В селе Мясоедово, Курской области, немцы сожгли все дома, а население угнали в тыл. Во время пожара одна крестьянка вынесла из горящего дома двух своих детей, положила их на улице, а сама побежала спасать остальных. Проходившие по улице гитлеровцы схватили обоих детей и бросили их в прорубь реки. Перед отступлением из этого села немецкие бандиты изнасиловали 12 женщин и девушек, а затем расстреляли их.

Ненависть населения Франции к немецким оккупантам растёт с каждым днём. В городе Труа собравшаяся толпа разгромила здание немецкой комендатуры. В Монбельяр женщины устроили перед зданием префектуры демонстрацию с требованием снабдить их продовольствием. Из рядов демонстрантов раздавались возгласы с призывом «бить проклятых немцев».

Машинно-тракторные станции Татарии успешно готовятся к весеннему севу. Коллектив Муслюмовской станции полностью закончил ремонт тракторов. Ряд машинно-тракторных станций республики сам изготовляет многие запасные части.» (15021).

26 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение 26 января наши войска продолжали продвигаться вперёд. В результате ожесточённых боёв, во время которых противник понёс большие потери, наши части заняли несколько населённых пунктов.

За 25 января уничтожено 20 немецких самолётов. Наши потеря — 5 самолётов.

За 26 января под Москвой сбито 4 немецких самолёта.

Наша подводная лодка в Баренцевом море потопила два транспорта и сторожевой корабль противника.

За 25 января части нашей авиации уничтожили 14 немецких танков, около 450 автомашин с пехотой и грузами, 120 повозок с боеприпасами, 5 полевых орудий, взорвали 20 железнодорожных вагонов и 2 паровоза, рассеяли и частью истребили 4 батальона пехоты противника.

За истекшую неделю с 18 по 24 января немецкая авиация потеряла 126 самолётов. Из них в воздушных боях уничтожено 78 самолётов, зенитным огнём сбито 14 машин, на аэродромах противника уничтожено 34 самолёта. Наши потери за этот же период— 41 самолёт.

Наша часть под командой тов. Боброва (Западный фронт), отрезав пути отхода группировке противника, в ожесточённом бою перебила 300 немецких солдат и офицеров и захватила 16 вражеских орудий, 27 пулемётов, 76 повозок с боеприпасами и другие трофеи. На другом участке фронта наш отряд под командованием старшего лейтенанта Шепунова, отбив контратаку вражеского батальона, захватил 2 немецких танка, 2 полковых миномёта и 5 пулемётов.

Наша танковая часть, действующая на одном из участков Южного фронта, за два дня боёв освободила 8 населённых пунктов, захватила 2 железнодорожных, эшелона с разными грузами, 30 автомашин с боеприпасами и вывела из строя 400 гитлеровских солдат и офицеров.

За три дня боёв с противником одна наша часть, действующая на Юго-Западном фронте, уничтожила 11 вражеских пулемётных точек, 9 миномётных и 12 артиллерийских батарей. Противник потерял до 700 солдат и офицеров.

Лейтенант Рябухин, ворвавшись с группой красноармейцев в село Р., забросал гранатами штаб немецкой части и уничтожил 32 вражеских офицера.

Четыре партизанских отряда, действующие на оккупированной немцами территории Ленинградской области, за два последних месяца уничтожили: один немецкий самолёт, 2 танка, 75 автомашин, 20 мотоциклов, 2 зенитных орудия и радиостанцию. За это же время советские патриоты взорвали 5 складов боеприпасов, 7 железнодорожных мостов, пустили под откос 23 воинских эшелона и истребили 436 гитлеровских солдат и офицеров.

В кармане немецкого солдата Гейнца Кюле найдено неотправленное письмо к Рольфу Егеру, проживающему в Лейпциге. В письме говорится: «Мы пошли на свою погибель. Из нашей роты уцелела лишь одна четвёртая часть людей. Было 180 человек, осталось 45».

Гитлеровские палачи вписали в свой бандитский послужной список ещё одно тягчайшее преступление. Они разорили и разрушили психиатрическую больницу имени доктора Литвинова в селе Бурашёво, Калининского района, Калининской области, и учинили кровавую, чудовищную расправу над больными. Для расследования всех обстоятельств этого нового злодеяния гитлеровцев из Москвы была командирована авторитетная комиссия. Ниже публикуется акт этой комиссии:

"Акт».

Мы, нижеподписавшиеся, обследовали психиатрическую больницу имени доктора Литвинова и установили следующее: немецкие войска оккупировали территорию больницы 15 ноября 1941 года. К этому времени в больнице находилось 530 больных. В первый же день немецкие захватчики полностью разграбили продовольственные запасы больницы и тем самым обрекли больных на голодную смерть. Гитлеровцы приказали персоналу больницы немедленно освободить несколько больничных корпусов. Не дожидаясь, когда будет выполнено это распоряжение, бандиты ворвались в палаты и сбрасывали с коек больных, которые не в состоянии были сами двигаться. Многих больных немецкие варвары закололи штыками и расстреляли тут же в палатах. 80 больных, находившихся в этих корпусах, удалось доставить в село Бреднево и разместить в зданиях подсобного хозяйства больницы. Однако на другой день сюда нагрянули немцы и всех их расстреляли. Затем гитлеровцы совершили новое чудовищное злодеяние. В течение нескольких дней больные, оставшиеся в больнице, были отравлены и умерщвлены смертельными дозами наркотических средств (морфий, скополамин, веронал, амиталнатрий).

В одном из освободившихся после умерщвления больных корпусов немцы устроили офицерскую столовую. Другие больничные помещения были превращены в конюшни. Перед своим отступлением немецкие вандалы подожгли и взорвали 5 новых лечебных корпусов (три отделения для больных, лазарет, физиолечебницу), детские ясли и 6 жилых зданий.

Массовое убийство беззащитных и беспомощных больных и разрушение лечебного учреждения является беспримерным актом вандализма. Об этих чудовищных преступлениях гитлеровских палачей, потерявших человеческий облик, мы считаем необходимым довести до сведения мирового общественного мнения. Вместе с тем мы выражаем твёрдую уверенность в том, что эти тягчайшие преступления подлого врага не останутся безнаказанными. Гитлеровские убийцы и палачи получат заслуженное возмездие.

Московский городской психиатр доктор И.С.Иолович, главный врач психиатрической больницы имени Кащенко доктор В.А.Тверитин, доктор П.Ф.Обновленский, профессор А.М.Вершинский, профессор В.М.Брадис, доктор А.Н.Абрамов, доктор Н.А.Федосеев» (15021).

26 января в 1942 году Калининский фронт завершил окружение около 7 немецких дивизий в районе Оленино. Войска Западного фронта перерезали дорогу Гжатск - Юхнов, вышли в район Сухиничей (15021).

Жизнь и внутренняя политика:

26 января 1942 года Распоряжением Мурманского облисполкома № 4 была временно уменьшена дневная норма хлеба. С 28 января вместо 800 грамм человек получал только 600, вместо 600 - 400, вместо 500 - 300, вместо 400 - 250 грамм (Там же, ф. Р-808, оп. 2, д. 9, л. 6, 7). К середине 1942 года положение начало меняться к лучшему. Уменьшилась напряженность с продуктами. Советом Народных Комиссаров СССР, наркоматом торговли, Мурманским облисполкомом был издан ряд документов, направленных на улучшение снабжения детей, беременных женщин, кормящих матерей, доноров, больных (Там же, ф. Р-405, оп. 1, д. 255, л. 391 об.; д. 281, л. 65, 66; д. 282, л. 54; оп. 3а, д. 7, л. 140.). Выдавалось дополнительное питание рабочим, за особо вредные условия труда. Так, например, приказом Наркомата химической промышленности СССР от 20 мая 1942 года № 109сс была установлена выдача продуктов сверх основной нормы рабочим комбината «Апатит», занятым на производстве фосфорных смесей (Там же, ф. Р-808, оп. 2, д. 9, л. 109-111.) (11911).

26 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1215 [О переводе в Москву НКВТ, НКзага, НКТ, Центросоюза.] (7021, 117).

Внешняя политика:

26 января 1942 года СССР и Великобритания пришли к соглашению, и через три дня британско-советско-иранский договор был подписан (3871).

За рубежом:

26 января в 1942 году состоялся первый полет американского планера «CG-3A». Первый прототип планера «CG-3A» был готов в декабре 1941 года и мог перевозить 7 человек при максимальной скорости буксировки до 193 км\ч. Первоначально USAC заказали 300 экземпляров, но в 1942 году заказ сократили до 100 штук. Причиной отказа от постройки основной партии послужили объективные причины - малая вместительность и неудобство в выгрузке десантников. Все построенные «CG-3A» были переданы в учебные школы, а их место на передовой заняли более вместительные «CG-4» (15021).

26 января 1942 первые американские отряды прибыли в Британию (4962).

Jan 26 1942 First American forces arrive in Great Britain (1050) - вСевернуюИрландию (2100).

26 января 1942 первые американские части прибыли в Великобританию (1050) - в Северную Ирландию (2100).

26 января в 1942 году директива начальника ОКВ В.Кейтеля о запрете солдатам вермахта жениться на фламандках и валлонках (15021).

26 января в 1942 году (26-28 января) японские войска заняли Соломоновы острова (15021).

26 января в 1942 году германо-итальянские войска заняли Бенгази. Английское командование не успело эвакуировать или уничтожить склады с вооружением и горючим, портовые сооружения и другие военные объекты (15021).

Авиапромышленность:

27 января 1942 появилась резолюция "НКАП А.И.Шахурину" на письме капитана Фомина в ГУ ВВС: "...целесообразно иметь второго человека - стрелка, а броню перенести за него к хвосту. Для стрелка поставить 12,7 мм пулемет, стреляющий назад с хорошей маневренностью установки (возможно использовать легко управляемую спарку), скорость самолета в двухместном варианте должна быть не меньше 400 км/час."

"Отзывы ИТС 47 ад по Ил-2 доложите 21 января 1942"

Зам. нач. ГУ ВВС бриг инж Лешуков, военком Руденко (471).

27 января 1942 Зам. Нач. ГУ ВВС Лешуков и Военком Руденко писали НКАП А.И.Ш. письмо N 372510с:

"Препровождаю отзывы и предложения итс 47 АД о работе авиавооружения, приборов управления огнем, боеприпасов и по Ил-2 в целом, доложенные мне 21 января 1942.

Прошу Вашего распоряжения о принятии мер по устранению названных дефектов и указаний заводам и КБ по реализации предложений и пожеланий лт и ис 47 АД." (1635,204).

21 января 1942 года. Аэродром "Тушино" - 47 АД.

Командир дивизии полковник Толстиков

Военный комиссар - полковой комиссар - Иваненко.

Заноздро - капитан - командир эскадрильи:

Пушка В.Я. по мощности огня имеет значительное преимущество перед пушкой ШВАК, мощнее ее намного. В части перезарядки пушка В.Я. имеет ряд недостатков, основные из них это трудности в отыскании кнопок на ощупь, так как во время боя глазами их искать не будем, надо смотреть за целью. Бывало так, что из-за этого искания кнопок, не удавалось перезарядить пушку, находясь перед целью.

Зимой задержек стало больше, основные из них - это поломки и недоход частей в переднее положение.

Пневмоперезарядка хорошо работает при давлении в 35 атм. Мы слышали, что на ИЛ-2 ставят 37 мм пушки. Считаем, что этого делать не надо, так как пушки В.Я. обладают мощным огнем, а вместе с РС, или РБС это очень эффективный самолет. Лучше добавить на самолет ИЛ-2 еще два крыльевых ШКАСА, необходимых для действия по живой силе.

Диапазоны скоростей самолета ИЛ-2 надо увеличить до 450 км/час по приборам.

В части установки пушек и пулеметов, - их надо ставить под отрицательным углом, чтобы большее время цель находилась под стрелково-пушечным огнем. Угол надо установить такой, чтобы при высоте в 20 метров, на дистанции 400-500 метров было возможно начать стрелять по цели.

Задней огневой защиты без человека, два самолета ИЛ-2 не нужно.

Для поражения живой силы, кроме мелкокалиберных пулеметов, желательно иметь осколочные гранаты типа АГ-2, которые сбрасывать при пролете над живой силой, с высоты 20 м, - это будет эффективно.

Ставить РО для стрельбы назад - нецелесообразно, как и всякое другое оружие неприцельное.

На самолете ИЛ-2 необходимо управление РС и бомбами от одного ЭСБР отделить и сделать для РС одно, для бомб другое.

Боекомплект для В.Я. на самолете ИЛ-2 подобран хорошо и его вполне достаточно. Были очень редкие случаи, когда требовалось штук 5-10 дополнительно.

Беспрерывные очереди стрельбы из пушек В.Я. бывают 15-20 выстрелов и как исключение доходили до 40 выстрелов. При этом автоматика работала безотказно, дефектов обнаружено не было. Боекомплект в ленту снаряжаем так: один патрон осколочно-зажигательный, один бронебойно-зажигательный и так далее - через один. Пушка В.Я. очень хорошая, ее мы освоили.

Капитан Фомин:

В пушке В.Я. недоход частей в переднее положение увеличился в зимнее время. До наступления морозов это явление было редким.

Желательно иметь электро-пневмоперезарядку.

Отрицательным явлением в пушке В.Я. - частые поломки затвора.

По пулемету ШКАС - бывают случаи, правда редкие, это отказ в работе перезарядки.

Для самолета ИЛ-2 устанавливать пулеметы калибра 7,62 мм с большим темпом стрельбы, чем пулемет ШКАС, не требуется, при этой скорострельности достаточно плотности покрытия цели пулями. Увеличение количества пулеметов ШКАС - желательно, для поражения большой площади.

Пушка В.Я. отличная пушка, только над устранением поломок - увеличение живучести ее, надо поработать побыстрее.

Для РС необходимо иметь прицел на стекле козырька в виде перекрестия, с выносом вперед на капот регулирующей мушки. Козырек на самолете ИЛ-2 надо изменить и сделать его по типу Р-5.

Двухмоторный штурмовик иметь нецелесообразно, он будет тяжел; лучше будет если на ИЛ-2 посадить второго человека-стрелка, а броню перенести за него - к хвосту. Для стрелка поставить один 12,7 мм пулемет для стрельбы назад, с хорошей маневренной установкой. Если удастся поставить спарку легко управляемую - это тоже будет не плохо. Скорость самолета ИЛ-2 надо повысить и довести до 400 км/час с дополнительным, вторым человеком и его стрелковой точкой.

Военинженер 3 ранга - инженер по вооружению Гавренко:

Заменять пушку В.Я. 37 мм пушкой на самолете ИЛ-2 нецелесообразно. В.Я. работает хорошо. Необходим стрелок, на самолете ИЛ-2, назад. Стрелку дать 12,7 мм пулемет и тогда самолет ИЛ-2 будет неприступной крепостью.

В пушке В.Я. ломаются следующие детали:

а) передняя часть ползуна - при Dr=4,5 мм после 500 выстрелов;

б) клин запирания затвора после 625 выстрелов;

в) сапожок ползуна после 500 выстрелов;

г) затвор при 600-700 выстрелах Dr=4,0 мм;

д) фиксатор - при 500 выстрелах;

е) ось спускового крючка;

ж) пружина под останов слаба, получается проскок патрона;

з) винт крепления останова вывинчивается во время стрельбы, необходимо его кренить;

и) ось фиксирующих пальцев выпадает, необходимо также кернить;

к) деформируется предохранитель пальцев.

Были случаи скалывания углов паза коробки по пазам клина запирания, трещина коробки под приемником (по центру), что приводит к заклинению ствола, которого снять нельзя. Было 4-ре случая трещины на крышке коробки, в продолжении выреза под ползун.

Деформируется крышка коробки и по ее пазу ползун не проходит местами совсем.

15 случаев поломок движков переднего шептала на 300 выстреле; тоже рычаг переднего шептала. Поломка поршня по резьбе, соединяющей со штоком.

Левая пушка трудно доступна для устранения задержек и эксплуатации (здесь самолетчикам необходимо подход к ней улучшить).

Управление огнем, множеством кнопок, затруднено, надо сделать раздельное управление одного вида от другого, а то все вместе, происходит перепутывание.

Необходима механическая перезарядка для эксплуатации на земле. Бывают случаи прострела цилиндра и без механической перезарядки, тратим много время, когда пушку надо снять.

Газ 4,5 мм надо закрыть. Пушка работает хорошо при 3,5 и макс. - 4,0 мм.

Штуцер на трубке воздухопровода ломается по месту пайки, надо этот вопрос решить быстрее.

Имелся 21 случай проскока патрона за фиксатор, по причине износа последнего.

Средняя живучесть пушек в нашей дивизии 3000-3500 выстрелов. Но есть пушки, которые имеют настрел и по 8000 выстрелов.

Был случай поломки левой соединительной части приемника, по причине подскока клина запирания и воздействия его на ползун вверх, происходит как бы выжим ползуна из пазов. По этой же причине были случаи и скалывания на пазах коробки.

Пушка простая, мы ее освоили быстро, не имея никаких инструкций и описаний.

Болт заднего крепления надо изменить, так как его долго ввинчивать и вывинчивать. У нас есть и сделан свой болт очень простой, удобно и быстро вставляется. Сделал его Мальцев В.П.

Мальцев предложил автоматическую перезарядку смонтированную на гашетке; желательно, чтобы ее приняли на вооружение.

Пока не поднята на должную высоту живучесть пушки В.Я., запасные части, по перечисленным выше деталям, - обязательны.

Пружину буфера - запасную не давать, так как не было ни одного случая, чтобы она ломалась.

Осечек почти не было. На 100000 патронов выстеленных за небольшое время из нескольких пушек, была одна осечка.

Взрыватели К-20 работают безотказно, траекторных разрывов не было. Заменять его нет оснований.

Лучшая смазка смазка КВ.

В заключение даны ответы и разъяснения.

При беседе с летным, инженерно-техническим и Начсоставом, присутствовали от ГУ ВВС:

а) Бригадный комиссар Руденко,

б) Бригинженер Лешуков;

в) Военинженер 1 ранга Матаев, и

от НКВ автор пушки В.Я. Волков А.А. (Начальник 3 отдела управления опытного стр-ва ГУ ВВС военинженер 1 ранга Матаев) (1635,205).

27 января 1942 г. на имя наркома авиапромышленности СССР А.И.Шахурина от заместителя начальника ГУ ВВС КА бригинженера Лешукова и военного комиссара ГУ ВВС КА бригадного комиссара Руденко поступили отзывы и предложения инженерно-технического состава 47-й авиадивизии о работе авиавооружения, приборов управления огнем и боеприпасов по самолету Ил-2 в целом. В части, касающейся реактивных систем вооружения выступили командир эскадрильи капитан Заноздро и летчик капитан Фомин. Вот вкратце суть их обращений: «...Мы слышали, что на Ил-2 ставят 37-мм пушки. Считаем, что этого делать не надо, так как пушки ВЯ обладают мощным огнем, а вместе с РС или РБС это очень эффективный самолет». «...Ставить РО для стрельбы назад нецелесообразно, как и всякое другое неприцельное оружие». «...На самолете Ил-2 необходимо управление РС и бомбами от одного ЭСЕР отделить и сделать для РС одно, а для бомб — другое, так как после стрельбы ракетными снарядами (2 штуки) в одном заходе сбрасывают по одной бомбе». «...Для РС необходимо иметь прицел на стекле козырька кабины в виде перекрестия с выносом вперед на капот регулирующей мушки».

Из сказанного можно сделать вывод, что зимой 1942 г. опытные Ил-2, вооруженные 37-мм пушками НС-37, планировали использовать для борьбы с наземными бронированными целями, а реактивному вооружению отвести роль оборонительного для стрельбы по воздушным целям в ЗПС. Более того, с целью экономии, пульт ЭСБР-Зп должен был служить и для организации огня РС, и сброса авиабомб. В этом случае на панели приборов в кабине Ил-2 должен был стоять переключатель вида оружия «РС-бомбы». На реактивных истребителях-бомбардировщиках МиГ-27 именно таким образом и была организована система управления огнем (11402).

27 января 1942 года Шахурин писал Сталину.

В конце 1941 года конструктором Гудковым выпущен самолет Лагг-3 с мотором М-82, который на летных испытаниях показал скорость у земли 478 км/час и на высоте 6500 м - 573 км/час.

Первый экземпляр самолета оборудован двумя пулеметами калибра 12,7 мм и двумя пулеметами калибра 7,62 мм. Второй экземпляр самолета оборудован двумя синхронными пушками калибра 20 мм и одним пулеметом калибра 1267 мм.

Для выявления боевых и эксплуатационных качеств этого самолета путем выпуска небольшого количества их и проверки их в условиях фронтовой работы, прошу Вашего разрешения организовать завод малых серий в Москве на территории одного из эвакуированных опытных заводов.

Указанные работы целесообразно проводить на самостоятельной базе, чтобы не нарушать выпуска самолетов Лагг-3 с мотором М-105 на серийных заводах.

Одновременно явится возможность закончить строительство опытного самолета типа Аэрокобра с мотором АМ-37, конструкции Гудкова, временно законсервированного из-за отсутствия мотора.

Направляю на ваше утверждение проект постановления.

Справка

сравнительные данные самолета ЛАГГ-3 с моторами

М-105 и М-82

| Данные самолета | с мотором | с мотором |
| --- | --- | --- |
|  | М-105П | М-82 |
| Максимальная скорость |  |  |
| у земли | 485 км/час | 478 км/час |
| Скорость на расчетной | 575 км/час | 573 км/час |
| высоте | высоте 5000 м | высоте 6500 м |
| Время подъема на |  |  |
| высоту 5000 м | 6,7 мин. | 7,3 мин. |
| Дальность на 0,9 |  |  |
| максимальной скорости | 600 км | 700 км |
|  |  | по расчету |
| Потолок | 9800 м | 10500 м |
| Вооружение | 1 пушка Швак | 2 пулемета БС |
|  | кал. 20 мм | кал. 12,7 мм |
|  | 1 пулемет | 2 пулемета Шкас |
|  | кал. 12,7 мм | кал. 7,62 мм |
|  |  | или |
|  |  | 2 синхронных |
|  |  | пушки Швак |
|  |  | кал. 20 мм |
|  |  | 1 пулемет БС |
|  |  | кал. 12,7 мм |

Испытанный самолет с мотором М-82 был взят из шестой серии выпуска завода N 21, самолеты которой имели скорость меньше на 23 км/час против приведенной в таблице для Лагг-3 с мотором М-105.

Проект Постановления ГКО

Для обеспечения выпуска малой серии самолетов Лагг-3 с мотором М-82 конструкции Гудкова М.И. и проведения опытных работ, ГКО постановляет:

1. Организовать опытный завод на территории одного из эвакуированных опытных заводов в Москве и назначить директором и гл. конструктором этого завода Гудкова М.И.

2. Обязать НКАП и гл. конструктора Гудкова М.И.

а) построить малую серию самолетов Лагг-3 с мотором М-82 в количестве 20 самолетов и выпустить первые 5 самолетов к 10 апреля и остальные к 10 мая 1942 года.

Постройку самолетов Лагг-3 с мотором М-82 производить с использованием задела безмоторных самолетов завода N 21.

б) закончить постройкой начатый в 1941 году опытный самолет типа Аэрокобра: первый экземпляр к 1 мая 1942 года и второй к 1 июня 1942 года.

3. Начальнику ВВС Жигареву П.Ф. произвести в течение 2-х недель испытания малой серии самолетов Лагг-3 с М-82 в боевых условиях и представить заключение о боевых качествах самолета.

4. На постановку производства по выпуску малой серии модернизированного самолета Лагг-3 с мотором М-82 и на формирование оборотных средств завода отпустить НКАП из резервного фонда СНК девять миллионов рублей.

Окончание постройки самолета типа Аэрокобра производить за счет ассигнований НКАП по опытным работам на 1942 год (1684,64).

27 января 1942 г. Шахурин направил Сталину справку, подтверждавшую высокие данные ЛаГГ-3 М-82 (Гу-82) и надежность его мотора. К ней прилагался проект постановления ГКО о постройке малой серии для войсковых испытаний. На это и на возвращение ОКБ Гудкова в Москву Шахурин испрашивал 9 млн. руб. Самолет еще не поступил на Госиспытания в НИИ ВВС, но военные им очень интересовались. К февралю 1942 г. удалось построить планер «дублера», но для него не было ни мотора, ни вооружения. Наркомавиапром приказом № 145с от 21.02.42 г. обязал ОКБ-301 в кратчайшие сроки закончить работы по двум экземплярам Гу-82 и передать их на ГСИ. Это давало возможность быстро получить недостающее, но успеху Гудкова помешали возникшие конкуренты, которыми стали бывшие коллеги (11123).

27 января 1942 в ходе испытаний первого опытного экз. тяжелого грузового планера (25 чел., 76 мм пушка с расчетом или танкетка К-27 с экипажем) Л.П.Курбалы КГ - Курбала-грузовой, которые шли с 9 января по 22 февраля 1942, были выполнены первые три полета в Сталинграде на деревообрабатывающем (тарном) заводе (94,82).

27 января 1942 г. Поликарпов, рассмотрев представленные з-м № 29 материалы по М-90 в письме указал, что для лучшей установки М-90 на И-185 ему необходимо разрешение на подрез ребер цилиндра № 1 на 14 мм или поворота всего мотора на 3°. Завод № 29 дал согласие на поворот мотора. Главный конструктор Урмин форсировал работы по созданию М-90 с аппаратурой непосредственного впрыска топлива в цилиндры (система НВ). Однако при этом конструкция мотора несколько изменялась: устанавливался несоосный редуктор с выносом вверх оси редуктора относительно оси мотора на 200 мм (с синхронизаторами для установки только пулеметов) и на 350 мм (для мотора с пушками). Кроме того, пушечный вариант мотора имел пониженную на 100 л.с. мощность на всех режимах (10667).

Другие оборонные отрасли:

27 января 1942 года вышел приказ № 54с НКВ

Присвоить заводам НКВ находящимся в Туле следующие №№:

Бывшему заводу № 66 - № 535

Бывшему заводу № 314 - № 536

Бывшему заводу № 38 - № 539 (6321, 238).

27 января 1942 года:

Директором филиала завода № 188 назначить Максимова П.И.

Директором филиала завода № 17 назначить Никулина С.А. (9209).

27 января 1942 года заместителем начальника 2-го отдела НКТП С.А. Гинсбургом были подготовлены тактико-технические требования на новый вариант КВ-7:

«Танк КВ-7 является безбашенным танком с усиленным вооружением (спаренная установка 2-х 76 мм пушек)

1. Боевой вес танка 50 — 55 тонн

2. Броня

а) бронировка системы не менее 75мм.

б) броневая защита корпуса аналогична корпусу танка KB-1

3. Вооружение

1) Количество пушек (спаренных) — 2 шт. Горизонтальный ход обстрела спаренной установки +/— 7,5° Вертикальные углы обстрела +20° —5°

2) Количество пулеметов ДТ

а) в носовой части корпуса — I

б) в кормовой части боевого отделения — 2 Горизонтальные углы обстрела пулеметов — 30° Вертикальные углы обстрела пулеметов +15° — 5°

4. Боекомплект

1) Снарядов для 76 мм пушки — 120 — 150 шт.

2) Количество пулеметных дисков не менее — 40 шт.

5. Экипаж танка 6 человек

6. Корпус танка

Корпус танка KB- 7 аналогичный корпусу KB-1, за исключением верхней части боевого отделения и деталей, непосредственно связанных с установкой систем.

7. Боевое отделение и установка вооружения

1) Боевое отделение должно допускать удобное размещение орудийного расчета и иметь приборы для кругового обзора.

2) Для увеличения возимого количества боеприпасов и удобного их размещения, допускается размещение топливных баков на днище боевого отделения.

3) Спаренная установка 2-х 76мм пушек должна допускать ведение огня залпом и раздельно с каждой пушки.

При залповом ведении огня скорострельность (количество залпов в 1 минуту) должна приближаться к скорострельности КВ-1; при ведении огня раздельно (поочередно) с обеих пушек, скорострельность должна быть выше скорострельности КВ-1 на 70-80%.

8. Проходимость танка, двигатель, ходовая часть и средства связи аналогичны танку КВ-1.

Примечание: заводу разрешается вносить изменения и дополнения в данные тактико-технические требования по улучшению конструкции, по согласованию с НКО, БТУКА и НКТП».

Как и в случае с орудийной системой первого варианта КВ-7, работа над спаренной установкой 76-мм пушек ЗИС-5 была поручена УЗТМ. Общее руководство работами вел Л.И. Горлицкий (в чертежах системы он значится главным конструктором), также над установкой, получившей заводской индекс У-14, трудились Н.В. Курин и Г.Ф. Ксюнин. Судя по датам на чертежах отдельных деталей установки, проектирование началось не позднее 25 января 1942 года, то есть еще до оформления тактико-технических требований на модернизированный КВ-7. Проектирование У-14 длилось до середины февраля, а во второй половине месяца начались работы по изготовлению модернизированного КВ-7. Штурмовой танк не стали строить с нуля, а переделали уже имеющийся КВ-7 с установкой У-13. Саму рубку переделывать не пришлось, изменения коснулись лишь орудийной маски и боеукладок (17484).

27 января 1942г. Приказ   Народного комиссара минометного вооружения   Союза ССР  N 27е

г. Москва

В соответствии с решением Правительства о размещении  2-го часового завода в г.Чистополе и возвращении части оборудования  2-го часового завода для производства ширпотреба - карманных часов, будильников и часов с боем - в Москву-ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору 2-го часового завода т.Лукьянову:

a) немедленно реализовать решение Государственного Комитета Обороны предоставлении помещения для размещения 2 -го часового  завода в Чистополе - 2-х средних школ, Учительского института с общежитием, техникума механизации сельского хозяйства и библиотеки общей площадью 15400 кв.метров;

б) составить в течение трех дней и утвердить лично план размещения оборудования и отдельных производств завода;

в) организовать переброску оставшейся части оборудования из г.Kазани в г.Чистополь в течение двух недель;

г) по прибытии оборудования в г.Чистополь произвести необходимый ремонт, монтаж его и пуск в производство в течение 15 дней.

Народный комиссар минометного Вооружения СССР 4 февраля 1942 г. ГКО поручил Берии контроль над наркоматами вооружения и минометов (наркомы Устинов и Паршин), а еще через 8 дней Берии передают под контроль наркомат боеприпасов (12237).

После начала судоходства весной 1942 года из Казани было перемещено оставшееся оборудование, а в июне можно было считать, что завод полностью был запущен. Кроме чисто военной продукции было восстановлено серийное производство наручных часов калибра 43 мм для комсостава, приставных ходов и корабельных часов.

Как только в Чистополе появились первые московские ИТР, началось обучение часовым специальностям местного населения. За 1941-42гг было обучено различным специальностям 2500 человек.

Однако сразу после разгрома немцев под Москвой 2-ой часовой начинает оживать. Работает отдел кадров (начальник Малахова Г.М.) Возвращаются кадровые рабочие, оставшиеся в Москве и области. Приходят подростки 12-14 лет. Молодёжь. В основном девушки. Несколько осиротевших ребят из детей заводчан были взяты заводом на воспитание.

Директором восстанавливаемого 2-ro часового завода назначается Тарасов Сергей Дмитриевич, а позднее в 1942 году Виноградов Иван Сергеевич. В конце 1941 года задача стояла сложная: на 2-ом этаже старого завода «Маевка» (остальная часть здания не отапливалась), почти при отсутствии кадров и оборудования, освоить выпуск гранат, деталей для прицелов с военной приёмкой.

И всё же задача начала выполняться. Заработали основные службы завода: техотдел (Павленко Борис Васильевич), ПДО (Зорин Пётр Иванович), плановый отдел (Миненков Т.Н.), бухгалтерия, спецотдел и др. Из Министерства прислали на руководящую работу Егорова и Романова. Военной приемкой руководил Минервин А.

Начал выполняться военный заказ. Оставшаяся в Москве часть коллектива с честью несла нелёгкую вахту. Работу в цехах совмещали с рытьём противотанковых рвов, дежурствами на крышах домов, занимались в отрядах всеобуча. В 1942 году завод получает задание на механические трубки к взрывателю не мгновенного действия (для зенитных снарядов). При выстреле часовой механизм начинал работать и, через «установленное время», снаряд взрывался (12237).

27 января 1942 были составлены тактико-технические требования на машину со спаренной установкой 76-мм пушек ЗИС-5. Как и в случае с орудийной системой первого варианта КВ-7, работа над спаренной установкой 76-мм пушек ЗИС-5 была поручена УЗТМ. Общее руководство над работами вёл Л. И. Горлицкий. Над установкой, получившей заводской индекс У-14, трудились также Н. В. Курин и Г. Ф. Ксюнин. Судя по датам на чертежах отдельных деталей установки, проектирование началось не позднее 25 января 1942 года, то есть ещё до получения тактико-технических требований. Проектирование У-14 длилось до середины февраля, а во второй половине месяца начались работы по изготовлению модернизированного КВ-7. Штурмовой танк не стали строить с нуля, а переделали уже имеющийся КВ-7 с установкой У-13. При этом саму рубку перестраивать не пришлось. Изменения коснулись лишь орудийной маски и боеукладок (15838).

27 января 1942 были составлены тактико-технические требования на машину со спаренной установкой 76-мм пушек ЗИС-5.

Как и в случае с орудийной системой первого варианта КВ-7, работа над спаренной установкой 76-мм пушек ЗИС-5 была поручена УЗТМ. Общее руководство над работами вёл Л. И. Горлицкий. Над установкой, получившей заводской индекс У-14, трудились также Н. В. Курин и Г. Ф. Ксюнин. Судя по датам на чертежах отдельных деталей установки, проектирование началось не позднее 25 января 1942 года, то есть ещё до получения тактико-технических требований. Проектирование У-14 длилось до середины февраля, а во второй половине месяца начались работы по изготовлению модернизированного КВ-7. Штурмовой танк не стали строить с нуля, а переделали уже имеющийся КВ-7 с установкой У-13. При этом саму рубку перестраивать не пришлось. Изменения коснулись лишь орудийной маски и боеукладок (17647).

27 января 1942 на завод №92 прибыла башня с установленной в неё системой (пушку установили в башню к 19 января). Установка ЗИС-19 в серийной башне Т-60, как и требовало задание, была выполнена с минимальными изменениями башенной конструкции. По сравнению с проектом завода №92 по перевооружению Т-60 на 45-мм танковую пушку изменения оказались минимальными, лишь сиденье командира башни сместили влево, аналогично проекту ГАЗ. Артиллерийская система вместе с люлькой устанавливалась на модифицированной маске серийного производства. Благодаря компактному механизму отката, размещённому сверху, ЗИС-19 по сравнению с ТНШ занимала не очень много места. Прицел на танке был оставлен штатный (ТМФП), как и установка пулемёта. Для спаренной установки ЗИС-19 и ДТ была разработана новая бронировка сварной конструкции, которая крепилась к маске на болтах (17468).

27 января 1942 на завод №92 прибыла башня с установленной в неё системой ЗИС-19 (пушку установили в башню к 19 января).

Установка ЗИС-19 в серийной башне Т-60, как и требовало задание, была выполнена с минимальными изменениями башенной конструкции. По сравнению с проектом завода №92 по перевооружению Т-60 на 45-мм танковую пушку изменения оказались минимальными, лишь сиденье командира башни сместили влево, аналогично проекту ГАЗ. Артиллерийская система вместе с люлькой устанавливалась на модифицированной маске серийного производства. Благодаря компактному механизму отката, размещённому сверху, ЗИС-19 по сравнению с ТНШ занимала не очень много места. Прицел на танке был оставлен штатный (ТМФП), как и установка пулемёта. Для спаренной установки ЗИС-19 и ДТ была разработана новая бронировка сварной конструкции, которая крепилась к маске на болтах (17636).

27 января 1942, согласно отчету завода №92, Т-60 вместе с орудием, направили на ГАЗ им. Молотова для ознакомления конструкторов заводского КБ.

В период с 20 декабря 1941 года по 13 января 1942 года, были разработаны рабочие чертежи орудия ЗИС-19. Далее, в период с 12 по 19 января завод №92 изготовил опытный образец пушки. 14 января на ГАЗ отправили чертежи ЗИС-19, ведомость ЗИП и основные характеристики. Опытный образец орудия установили в башню к 19 января 1942 года.

По факту орудие несколько отличалось от исходного проекта. Длина ствола выросла до 2468 мм, впрочем, длина нарезной части осталась прежней - 2054 мм. То есть по факту сохранилась баллистика 61-К. Кроме того, вместо 170 кг полная масса орудия, вместе с бронировкой, составила 235 кг. Впрочем, это было всё равно меньше массы 45-мм танковой пушки, да и габариты системы оказались меньше. Еще одним преимуществом, на которое активно указывало заводское КБ, являлась простота конструкции. ЗИС-19 состояла из 153 деталей, в то время как 45-мм пушка 20-К состояла из 436 деталей. То есть почти в 3 раза меньше, в условиях войны очевидное преимущество (22879).

С 27 января по 5 февраля 1942 года проходили совместные испытания. Помимо Valentine II, в них участвовали Pz.Kpfw.III Ausf.H, Т-34 и Matilda III, которые преодолевали снежные валы. Снежный эскарп высотой 1,7 метра, длиной по максимальной высоте 2 метра и общей длиной 3,5 метра Valentine II смог преодолеть с 3-й попытки, на второй передаче и без разгона. Т-34 это же препятствие преодолел на 1-й передаче без разгона с первой же попытки.

Далее танки выполняли проход двух снежных валов высотой 1,7 м, длиной в самой высокой точке 4 м и общей длиной 5,5 м. Valentine II прошёл препятствия за 14 минут, при этом пробивал валы с разгона, а всего понадобилось 10 попыток. Первый вал удалось пройти спустя 10 минут. Двигатель неоднократно глох в виду малой мощности. Matilda III прошла всю дистанцию за 21 минуту. Её двигатель также неоднократно глох. Pz.Kpfw.III удалось пройти ту же полосу препятствий за 16 минут, ему понадобилось 8 попыток с разгоном.

Что же касается Т-34, то он отправился штурмовать не два, а сразу три завала. Разгон со 100 метров, вторая передача, итог — все три завала пройдены за 10 секунд!

В определённом смысле английский пехотный танк был реабилитирован на следующем совместном испытании. Как уже говорилось, для него пределом оказался уклон в 12 градусов. Так вот, для Matilda III этот уклон также оказался не по зубам. Гораздо интереснее то, что его не смог преодолеть и Pz.Kpfw.III. В целом же итоги совместных зимних испытаний показали, что Valentine II и Pz.Kpfw.III Ausf.H по проходимости в зимних условиях очень близки.

По итогам испытаний НИИБТ Полигон вынес Valentine II в целом положительный вердикт. Специалисты отнесли его к средним танкам, сочетающим мощную броневую защиту, небольшую боевую массу и относительно малые габариты. Установленную на нём пушку признали вполне мощной. По итогам испытаний обстрелом Pz.Kpfw.III и Pz.Kpfw.38(t) стало ясно, что 2-фунтовая пушка уверенно поражала танки противника, за исключением экранированных лобовых деталей корпуса. В целом орудие оказалось равноценным советской 45-мм танковой пушке.

Положительно испытатели восприняли установку в орудийной маске 50-мм миномёта. Обзорность была признана вполне удовлетворительной. В качестве недостатков танка испытатели указали его тихоходность. В целом же Valentine II показал себя лучше, чем Matilda III (17670).

С 27 января по 5 февраля 1942 года проходили совместных испытаний Т-34, Pz.Kpfw.III, Matilda III и Valentine II. Требовалось сравнить проходимость состоящих на вооружении Красной армии танков и основного танка немецкой армии. Любопытно, что НИБТ Полигон разместился в том самом месте, где за 10 лет до того находились «Технические курсы Осоавиахима», сокращённо — ТЕКО. С 1929 по 1933 годы здесь испытывались немецкие танки Großtraktor и Leichttraktor, а также колёсно-гусеничный танк, позднее известный как Landsverk L-5. По иронии судьбы, в начале 1942 года в районе Казани снова обучались экипажи для зарубежных танков (на сей раз английских), а также испытывалась немецкая бронетехника. Правда, уже без участия немцев.

Первым этапом испытаний стало преодоление рва шириной 5,5 метров и глубиной 3 метра. Прежде чем преодолевать ров, в него сбросили 4 фашины диаметром 1 метр. Сначала преодолевать заграждение отправился Т-34, успешно прошедший ров с первой же попытки. Правда, на танк установили шпоры, которых у Pz.Kpfw.III не было. После каждого преодоления рва оттуда убиралось по одной фашине, после чего советский танк успешно повторял манёвр.

Pz.Kpfw.III не смог преодолеть препятствие даже с четырьмя фашинами. Та же картина наблюдалась и во время испытаний на выход из рва задним ходом: Т-34 это сделать смог, а немецкий средний танк — нет.

Интересными оказались испытания по преодолению снежных завалов. Сначала было построено 3 снежных вала шириной 5,5 и высотой до 1,7 метра. Первым на штурм заграждения (сначала из двух валов) отправился Pz.Kpfw.III. Пройти препятствие удалось за 16 минут, при этом танк каждый раз разгонялся на третьей передаче. Valentine II преодолел два вала за 14 минут. Пехотный танк Matilda III смог преодолеть два вала за 21 минуту, потратив на это 8 попыток.

Далее Pz.Kpfw.III отправился пробивать три вала. Первый он прошёл за 8 минут, второй — за 12, третий — за 13. Наконец, на старт вышел Т-34. Разгон со 100 метров, первый вал, второй, третий — пройдено! На всё упражнение понадобилось всего 10 секунд.

Проблемы у Т-34 появились лишь при преодолении снежного ската. Его, впрочем, не прошёл ни один из танков.

Последним, специальным заданием стало преодоление противотанковых ежей. На сей раз в испытании участвовал только Pz.Kpfw.III. Испытывались различные варианты как ежей, так и способа их установки. Сваренные из уголков ежи не смогли остановить немецкую машину во всех вариантах их установки, причём в одном из случаев ёж оказался просто смят. Не остановили немецкую машину и надолбы. Тогда решили испытать другую конструкцию ежей, изготовленных из швеллеров. Без разгона машина смогла раздвинуть ежи, а вот при разгоне случилась осечка. Попавший под танк еж нагрузку выдержал и не сломался, пришлось уходить назад (17720).

27 января 1942 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СГКО О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ ПО АЭРОСАНЯМ ЛЕСОЗАВОДАМИ им. КУЙБЫШЕВА, им. ЕРМАНА И БЕКЕТОВСКИМ КОМБИНАТОМ

№ 196

гор. Сталинград

В целях выполнения и перевыполнения установленного задания по аэросаням для лесозаводов им. Куйбышева, им. Ермана и Бекетовского комбината на январь—февраль месяцы и с целью полного использования заделов корпусов, деревянных деталей и наличия на заводах моторов городской Комитет Обороны постановляет:

1. Обязать директоров лесозаводов им. Куйбышева

тов. Когтева, им. Ермана тов. Онищенко и

Бекетовского комбината тов. Шипеленко обеспечить безусловное выполнение производства аэросаней в размерах имеющихся заделов корпусов и деревянных деталей к 20 февраля 1942 г. в следующих количествах:

а) по заводу им. Куйбышева 140 машин,

б) по заводу им. Ермана 120 машин,

в) по Бекетовскому комбинату 50 машин.

2. Для обеспечения выпуска установленного лесозаводам количества аэросаней обязать директоров сталинградских предприятий дополнительно к заданиям, установленным постановлением городского Комитета Обороны от 20 декабря 1941 г., в порядке установившейся кооперации, изготовить металлоузлы для аэросаней лесозаводам им. Куйбышева, им. Ермана и Бекетовскому комбинату в следующих количествах:

1) Директору СЭК тов. Терешкину изготовить и сдать для производства аэросаней к 10 февраля 1942 г.:

а) полуосей — 400 шт.,

б) штанг рулев[ого] управления — 100 шт.

Сдачу установленного задания производить равномерными партиями начиная с 30 января 1942 г.

2) Директору завода № 91 тов. Уфлянду изготовить и сдать для производства аэросаней к 10 февраля 1942 г.:

а) кабанов лыж — 300 шт.,

б) амортизаторов в сборе — 200 шт.

Сдачу произвести равными партиями, начиная:

по кабанам с 30 января 1942 г., а по амортизаторам с 1 февраля 1942 г.

3) Директору ремесленного училища завода «Красный Октябрь» тов. Мордвинцеву изготовить и сдать для производства аэросаней к 10 февраля 1942 г.:

а) амортизаторов с узлами крепления — 320 шт.,

б) тяг рулевого управления — 400 шт.,

в) узлов крепления моторам и подкосов — 300 шт.

(Все токарные работы по установленному заданию выполняет РУ СТЗ тов. Юдаев). Сдачу произвести равномерно в установленный срок.

4) Директору РУ СТЗ тов. Юдаеву изготовить и сдать ремесленному училищу завода «Красный Октябрь» для аэросаней в объеме установленного для него задания настоящим постановлением:

а) все токарные работы по амортизатору и узлу крепления амортизатора;

б) все токарные работы по тягам рулевого управления;

в) кроме этого, изготовить и сдать заводам-изготовителям аэросаней подкосов мотор[ов]—300 шт.

Сдачу произвести к 10 февраля 1942 г. равномерными партиями начиная с 28 января 1942 г.

5) Директору завода ВЧМ тов. Саенко сдать для производства аэросаней к 10 февраля 1942 г. равномерными партиями начиная с 28 января 1942 г.:

а) кабанов лыж — 200 шт.

6) Директору конторы Вторчермет тов. Григорьеву изготовить и сдать для аэросаней к 10 февраля 1942 г. подмоторных рам 100 шт. Сдачу производить равномерными партиями начиная с 28 января 1942 г.

7) Директору завода «Красный металлист» тов. Коняшеву изготовить и сдать для аэросаней к 8 февраля 1942 г. по рычагам и к 10 февраля 1942 г. по тягам, сдавать таковые равномерными партиями:

а) рычагов тормоза (в сборе) — 1.200 шт.

б) тяг рулевого управления — 3.200 шт.

8) Облместпрому тов. Кофанову изготовить и сдать для аэросаней к 10 февраля 1942 г. равномерными партиями начиная с 28 февраля 1942 г.:

а) тяг рулевого управления(в сборе) — 240 шт.

б) педалей управления в сборе — 225 шт.

9. Директору завода № 490 тов. Курбала изготовить и сдать для аэросаней:

а) амортизаторов с узлами крепления — 260 шт.

3. Обратить внимание директоров заводов, изготовляющих металлоузлы для аэросаней, что выполнение указанного выше задания в установленный срок имеет большое государственное оборонное значение и что персональную ответственность за выполнение его несут лично директора заводов.

4. Отметить, что главный инженер завода «Красный металлист» тов. Карявин, начальник Облместпрома тов. Кофанов и начальник депо ст. Сарепта тов. Зарембо позорно сорвали выполнение задания по металлоузлам для аэросаней, возложенного на них решением городского Комитета Обороны от 20 декабря 1941 г., и предупредить их, что в случае невыполнения установленного по их заводам задания они будут привлечены к строгой ответственности.

ЦЦНИВО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 1. Л. 98 об. — 99. Подлинник (21087).

27 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1217 Об организации производства полевых телефонных аппаратов в Москве. (7021, 119,120).

27 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1216 [О назначении Андреева А.А. и Арутюнова Б.Н. первым и вторым заместителями наркома путей сообщения.] (7021, 118).

Армия:

27 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 27 января советские войска продолжали наступательные бои против немецко-фашистских войск.

Наша часть под командой тов. Прокофьева (Западный фронт) овладела одним населённым пунктом и захватила 10 немецких орудий, 15 пулемётов, 600 снарядов и 15.000 патронов. На другом участке в боях за деревню Чубарёво часть под командой тов. Кулешова захватила 7 пулемётов, 190 винтовок, более 40.000 патронов и другое воинское имущество. На поле боя противник оставил 200 убитых солдат и офицеров.

На одном из участков Южного фронта в населённом пункте К. наши бойцы нанесли поражение противнику. Немцы потеряли 300 солдат и офицеров. На другом участке полностью разгромлен 2 батальон 516, немецкого пехотного полка. Захвачены знамёна 457 и 516 немецких пехотных полков. В районе К. в ожесточённом бою противник потерял 1.040 солдат и офицеров.

На подступах к деревне С. противник оказывал упорное сопротивление нашим наступающим бойцам. Тогда заместитель политрука Никифоров выдвинулся со своим пулемётом вперёд, метким огнём уничтожил расчёт вражеского пулемёта и рассеял 60 немецких автоматчиков, преградивших путь к деревне.

Лыжники-красноармейцы Кабисов, Максимов и Толстов обстреляли из засады отступающий из деревни вражеский обоз.. 8 немецких солдат, сопровождавших обоз, сдались в плен. Отважные бойцы захватили орудие, пулемёт, 30 винтовок и несколько подвод с имуществом, награбленным немцами у местных жителей.

Пленный солдат 62 пехотного полка 7 немецкой дивизии Рудольф Лацельсбергер рассказал: «Нас направили из Мюнхена на пополнение 7 дивизии. В эшелоне было 350 человек. Когда мы добрались до Малоярославца, нас задержал какой-то офицер и сказал: «Русские наступают. Поэтому вы должны остаться здесь и помочь отразить их атаки». Нас отправили на передовую линию. Там творилась полная неразбериха. Все части и все дивизии перепутались. Когда русские усилили нажим, наши солдаты побежали, а я и мой товарищ отстали и сдались в плен».

У немецкого ефрейтора Отмара Меттерниха обнаружено неотправленное письмо такого содержания: «Ради бога, не верьте тому, что вам там показывают в кино. Вся кинохроника — это сплошное мошенничество. В кино, например, вам показывают большое количество меховых жилетов, посланных солдатам на фронт. Это всё враньё. Мы их не получали и не видели».

Немецкие части, расположенные во Франции, получили распоряжение отправиться на советско-германский фронт. Этот приказ вызвал среди немецких солдат возмущение и протесты. Чтобы задержать отправку эшелонов, солдаты расставили на железнодорожных путях грузовые машины. Прибывший карательный отряд произвёл многочисленные аресты. Часть арестованных солдат была тут же расстреляна.

Молодежь советских районов, освобожденных от немецких оккупантов, самоотверженно работает над восстановлением хозяйства городов и сёл, разрушенных гитлеровскими бандитами. Молодёжь Калининского железнодорожного депо произвела уборку депо, в котором немцы организовали конюшню, и изготовляет инструмент, необходимый для ремонта оружия. Полностью восстановлена мастерская по ремонту миномётов. На Энском заводе в Калинине молодёжь приступила к сборке и ремонту оборудования, к расчистке заводского двора. Бригада партизана Юрова восстанавливает высоковольтную линию. В Заволжском районе молодёжь ремонтирует и расчищает трамвайные пути. Силами молодёжи очищена от снега и приведена в порядок железнодорожная ветка к торфоразработкам протяжением в 5 километров. В Солнечногорске, Московской области, молодёжь взялась за восстановление больницы, пекарни, бани и библиотеки. Молодой связист тов. Якушев за несколько дней восстановил 300 радиоточек. Девушки Чечнева и Долбинина собрали 20 швейных машин и наладили швейную мастерскую, которая сейчас готовит обмундирование для Красной Армии.» (15022).

27 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 27 января наши войска продолжали вести наступательные действия против немецко-фашистских войск. Пытаясь задержать наступление советских частей, гитлеровцы вводили в бой свои резервы. Отбивая вражеские контратаки и ломая сопротивление противника, наши части продвинулись вперёд и заняли несколько населённых пунктов.

За 26 января уничтожено 39 немецких самолётов. Наши потери — 8 самолётов.

За 27 января под Москвой сбито 4 немецких самолёта.

За 26 января части нашей авиации уничтожили немецкий танк, 270 автомашин с пехотой и грузами, 220 повозок с боеприпасами, 11 орудий с прислугой, зенитно-пулемётную тачку, разбили 80 железнодорожных вагонов, подожгли три железнодорожных эшелона, разрушили ремонтный авиазавод и 2 ангара, рассеяли и частью истребили один полк пехоты противника.

На одном из участков Западного фронта наша часть, преследуя отступающего противника, захватила два немецких танка, 13 автомашин, 9 пулемётов, 6 мотоциклов, радиостанцию и много различного военного имущества. На другом участке наши бойцы выбили гитлеровцев из сильно укреплённого узла сопротивления и захватили 2 танка и 4 пулемёта. Противник потерял 150 солдат и офицеров.

Наша часть, действующая на одном из участков Калининского фронта, освободила от немцев населённый пункт И. На поле боя осталось 300 трупов гитлеровских солдат и офицеров.

В районе К. добровольно сдались в плен вместе с оружием 12 немецких солдат и 2 унтер-офицера.

В бою за село Вышгород наш танковый экипаж уничтожил 11 немецких пулемётных гнёзд, 4 миномёта и вывел из строя 150 вражеских солдат и офицеров.

Партизанский отряд тов. К., действующий в одном из районов Украины, занятых немцами, за два месяца своей боевой деятельности уничтожил 4 танка, до 80 автомашин с боеприпасами и грузом, перебил более 50 немцев, в том числе 2 генералов, ехавших в легковой автомашине.

Сдавшийся 23 января в плен Генрих Гейзе, обер-ефрейтор 1 роты 61 мотоциклетного батальона 11 немецкой танковой дивизии, сообщил: «11 дивизия потеряла 70 процентов личного состава. В 61 мотострелковом батальоне было 900 солдат. Сейчас в двух ротах батальона осталось около 200 человек. Только за последние недели в нашей роте насчитывалось до 60 обмороженных солдат. Все мотоциклы батальона вышли из строя».

Немецкому ефрейтору Гельмуту Рот недавно писала его мать из Берлина: «Вчера я была на работе в лазарете. Опять привезли очень много совсем ещё зелёной молодёжи. Жалкий вид раненых на меня производит удручающее впечатление.

Группа военных медицинских работников составила акт о чудовищных зверствах гитлеровцев в деревне Лимовое, Орловской области. В результате расследования и опроса жителей установлено, что при отступлении из деревни Лимовое немцы сожгли 42 дома из 44. Согнав в подвалы двух уцелевших домов 25 стариков, женщин и детей, гитлеровцы бросили туда несколько гранат. В результате 7 человек убито, остальные ранены. Среди раненых: Мальцевы Александра—14 лет, Мария — 12 лет, Александр — 10 лет и Фаина — 9 лет, Силютина Ольга — 15 лет, Семерыхина Мария — 13 лет. Акт подписан начальником полевого госпиталя военврачом 3 ранга Шапиро, начальником хирургического отделения военврачом 2 ранга Холодцевым, начальником приёмно-сортировочного отделения военврачом 3 ранга Лебедевым, врачом-ординатором военврачом 3 ранга Казаковой и красноармейцем Безумским.

На Тбилисском паровозоремонтном заводе стахановцы К.Илуридзе, Ф.Джагаев, А.Попов и К.Соврели систематически выполняют по 3—4 нормы за смену.» (15022).

27 января в 1942 году в газете "Правда" публикуется очерк П.Лидова "Таня" о подвиге Зои Космодемьянской (15022).

27 января 1942:

Самолет ТБ-7 № 42015 - командир корабля полковник Алексеев, штурман, капитан Лебедев в 16.14 27.1 42 г. стартовал с аэродрома Ковров для бомбардирования ж.д. узла Смоленск.

В 18.47-19.06 с высоты 3700 м на цель сброшены две ФАБ- 1000, восемь ФАБ-250. Бомбы сброшены прицельно в три захода сериями. Из первой серии четыре ФАБ-250, экипаж наблюдал прямое попадание одной бомбы по путям ж.д. узла, вызван один очаг пожара. Вторая серия четыре ФАБ-250 сброшены с перелетом, в цель не попали, разрывы наблюдали юго-западнее ж.д. узла.

Третья серия, две ФАБ-1000 экипаж наблюдал прямое попадание одной бомбы по путям ж.д. узла, вторая бомба зависла и сброшена аварийно с перелетом, разрыв северо-восточнее ж.д. узла.

Результат бомбометания: прямое попадание по по путям ж.д. узла одной ФАБ-250 и одной ФАБ-1000. Вызваны два очага пожара, из них один большой.

В районе цели сброшены 50 тыс. листовок, из них 20 тыс. с докладом Сталина на немецком и русском языке.

2. Противодействие ПВО: Над целью самолет обстрелян ЗП и малокалиберной ЗА, разрывы снарядов ниже и сзади самолета. При обратном полете у г. Клин самолет обстрелян своей ЗА, разрывы снарядов наблюдали в стороне от самолета.

Метеоусловия: До линии фронта - ясно, от линии фронта и до цели облачность постепенно увеличивалась и в районе цели была 2-х слойная облачность. Нижний край первого яруса рваная 2-х слойная облачность, высота около 3500 м. Высота облачности второго яруса около 6000 м. В облаках второго яруса наблюдалось незначительное обледенение при температуре -30°. Видимость в районе цели плохая, что затрудняло вывод самолета на цель.

После выполнения задания экипаж произвел посадку на своем аэродроме Ковров в 21ч 33 м благополучно.

Материальная часть самолета имеет дефекты, выбивало масло из 2-го мотора. Требуется осмотр и устранение дефектов.Потерь нет. Самочувствие экипажа хорошее (19105).

27 января 1942, когда день подходил к концу, зимнее солнце садилось за горизонт, в Грабцево очередная партия десантников погрузилась на борт группы четырехмоторных ТБ-3. Тяжелогруженые машины уже выруливали на взлетно-посадочную полосу, когда около 17.00 по московскому времени над аэродромом на небольшой высоте появилось около двадцати немецких самолетов. Это были Bf-11  °C из I. /ZG26 «Хорст Вессель» под командованием гауптмана Вильгельма Шписса.

Их налет стал полной неожиданностью. Транспортники, расстреливаемые «Мессершмиттами», хаотично разворачивались в разные стороны. Из них на ходу выпрыгивали и разбегались врассыпную десантники. Самолеты получали попадания, врезались друг в друга и взрывались. И при этом ни один советский истребитель даже не попытался подняться в воздух, чтобы помешать немцам.

В итоге было уничтожено 11 самолетов, в том числе девять ТБ-3 из 23-й тбад, один И-16 и один Як-1. Еще 13 транспортников получили различные повреждения и стали непригодны для полетов. Запланированная на тот день высадка очередной партии десантников была сорвана. В целом же удар I./ZG26 по аэродрому Грабцево сыграл большую роль в конечном крахе всей десантной операции.

Во время последующих налетов, проводившихся уже более мелкими группами немецких самолетов, был уничтожен еще один и повреждены четыре ТБ-3. Следует отметить, что эти огромные самолеты уже давно не выпускались, и их потерю восполнить было просто нечем. К 30 января из 70 транспортников, имевшихся к началу операции, уцелело только 38. В результате в этот день удалось выбросить в немецком тылу всего 385 человек и 5400  кг грузов, а на следующий день и того меньше (23199).

27 января в 1942 году (27 января - 1 февраля) высадка частей 4-го воздушно-десантного корпуса южнее Вязьмы (15022).

27 января 1942 в Грабцево очередная партия десантников погрузилась на борт группы четырехмоторных ТБ-3. Тяжелогруженые машины уже выруливали на взлетно-посадочную полосу, когда около 17.00 по московскому времени над аэродромом на небольшой высоте появилось около двадцати немецких самолетов. Это были Bf-11  °C из I. /ZG26 «Хорст Вессель» под командованием гауптмана Вильгельма Шписса.

Их налет стал полной неожиданностью. Транспортники, расстреливаемые «Мессершмиттами», хаотично разворачивались в разные стороны. Из них на ходу выпрыгивали и разбегались врассыпную десантники. Самолеты получали попадания, врезались друг в друга и взрывались. И при этом ни один советский истребитель даже не попытался подняться в воздух, чтобы помешать немцам.

В итоге было уничтожено 11 самолетов, в том числе девять ТБ-3 из 23-й тбад, один И-16 и один Як-1. Еще 13 транспортников получили различные повреждения и стали непригодны для полетов. Запланированная на тот день высадка очередной партии десантников была сорвана. В целом же удар I./ZG26 по аэродрому Грабцево сыграл большую роль в конечном крахе всей десантной операции.

Во время последующих налетов, проводившихся уже более мелкими группами немецких самолетов, был уничтожен еще один и повреждены четыре ТБ-3. Следует отметить, что эти огромные самолеты уже давно не выпускались, и их потерю восполнить было просто нечем. К 30 января из 70 транспортников, имевшихся к началу операции, уцелело только 38. В результате в этот день удалось выбросить в немецком тылу всего 385 человек и 5400  кг грузов, а на следующий день и того меньше (19522).

В 20-х числах января 1942 началась подготовка авиации к Вяземской вд операции. 25 ТБ-3 1, 3, 7, 14 тбап и 4 оэ ВДВ перелелати на аэродром Грабцево под Калугой (1859).

27 января 1942 немцы 2 раза бомбили аэродром Грабцево и уничтожили 12, а при повторном налете 3 февраля - еще 2 (1859).

C 27 января по 1 февраля 1942 была высадка частей 4-го воздушно-десантного корпуса южнее Вязьмы 93186).

Днем 27 января 1942, когда были выброшены 648 парашютистов передового батальона началась первая из двух крупных воздушно-десантных операций ВОВ. В начале 1942 г. появилась возможность окружить в районе Вязьмы крупные силы вермахта. Среди мер, предпринятых Ставкой для организации операции, было решено высадить в тылу у немцев в районе Озеречня (35 км юго-западнее Вязьмы) 4-й воздушно-десантный корпус (ВДК), насчитывавший более 10000 солдат и офицеров. Для выполнения операции удалось собрать лишь 64 ПС-84 и ТБ-3, которые сосредоточили на передовых аэродромах примерно в 30 км от линии фронта. Но, даже работая "на коротком плече", эта группа могла перебросить десантников со всем необходимым снаряжением только за 3-4 суток. Увы, с самого начала события стали разворачиваться не по плану - парашютисты приземлились на 15-18 км южнее от назначенного места и к тому же оказались разбросанными в радиусе 20-25 км. В течение суток вместе собрались 476 человек, причем им не удалось найти большую часть сброшенных отдельно боеприпасов и снаряжения, в том числе лыж (3772).

27 января 1942 аэродром 54 сбап был вскрыт немецкой разведывательной авиацией и подвергнут налету (4476).

27 января 1942 войска ЮЗФ освободили ж/д узел Лозовая (3186).

Жизнь и внутренняя политика:

27 января 1942 в газете “Правда” опубликован очерк П. Лидова “Таня” о подвиге Зои Космодемьянской (4962).

За рубежом:

27 января в 1942 году авария французского бомбардировщика «Амио 356» («Амио 351» с двигателями «Роллс-Ройс» «Мерлин X» (1130 л.с.) и однокилевым хвостовым оперением). Во время своего перелета в Сенегал бомбардировщик «Амио 356» подломил шасси в Афинах (15022).

27 января в 1942 году первый налет американских самолетов «B-17F» на Германию (на Вильгельмсхафен) показал, что самолет был практически беззащитен для лобовых атак вражеских истребителей. «B-17F» («Flying Fortress» «B-17F») поступили на вооружение 8-й Воздушной армии США в Европе. Установленное на заводах бронирование также не защищало экипаж: из 27 фрагментов тяжелых бронеплит и противозенитных экранов, ни один не защищал экипаж от лобовой атаки. Когда в лобовую часть следовало попадание из пулемета или пушки, экипаж «B-17F» был беззащитен. Различные доработки в строю не смогли исправить ситуацию. Одним из направлений модификации было усиление носовой огневой мощи. Для этого в носовой части в полевых условиях были выполнены различные доработки. В имевшихся шести шаровых установках приспосабливались дополнительные 7,62 мм или 12,7 мм пулеметы, направленные или вперед или по сторонам. "Memphis Belle" (один из сохранившихся к настоящему времени «B-17F») «B-17F-10-BO» (№ 41-24485), находившйся в составе 324-й бомбардировочной эскадрильи 91-й бомбардировочной группы, имеет четыре носовых пулемета. Два пулемета располагаются в гнездах в плексигласовой носовой части и два в окнах с левой и правой сторон носовой части (15022).

Авиапромышленность:

28 января 1942 года директор завода N 30 Шенкман и начальник ОКО Назаренко писали письмо N 104/3-8 Шахурину и С.В.И.

Нами в августе 1941 г. поднимался вопрос о замене жесткого управления рулем глубины дублированным тросовым управлением, с целью повышения безопасности машины, т.к. устранялась возможность прострела тяг в хвостовой части фюзеляжа. Своим письмом за N 20/1232 от 21/VIII-41 г. Главный конструктор утверждал предложенный вариант с некоторыми поправками и с производством испытаний. Нами было смонтировано тросовое управление рулем глубины на машине N 0-0 с учетом этих замечаний и проведены летные испытания ее по специальной программе.

Статиспытания не производились, т.к. все новые элементы управления легко поддаются расчетам. В результате летных испытаний было получено следующее заключение:

"Предъявленное на испытание тросовое управление рулем высоты прошло испытание хорошо. Летные качества самолета с тросовым управлением рулем высоты ничем не отличаются от летных качеств самолета с жестким управлением. Тросовое управление рулем высоты может быть рекомендовано для запуска в серийное производство".

(Отчет по заводским летным испытаниям самолета Ил-2 N 0-0, снабженного тросовым управлением рулем высоты, страница 2). Но после этого, тросовое управление запущено в серию не было, т.к. при обследовании фронтовых машин гл. конструктором, случаев отказа машин из-за прострела тяг зарегистрировано не было.

В настоящее время этот вопрос приходится поднимать снова из-за отсутствия на заводе труб.

Поэтому, считая возможным изменить управление на тросовое без ущерба качества самолета, просим разрешить запуск в серию указанного варианта (1679,66).

28 января 1942 г. директор завода № 18 М.Б. Шенкман в письме от обратился к наркому авиапромышленности А.И. Шахурину с настоятельной просьбой разрешить переход в серийном производстве на дублированное тросовое управление, но разрешения не получил (11474,253).

С 28 января по 5 февраля 1942 проводились совместные заводские и гос. испытания Як-7Б N 14-13 с М-105ПФ - эталона на 1942. От НИИ ВВС летал А.Г.Кочетков, от ЛИИ - Н.С.Рыбко. Ви А.Т.Степанец от НИИ ВВС, В.Н.Сагинов от ЛИИ, А.П.Рыбченков от завода, по вооружению - А.Г.Аронов от НИИ ВВС и Г.И.Гудименко от ОКБ. Сделали 27 полетов налетав 17 час. (65,84).

Машина Як-7Б с М-105ПА также была готов в январе 1942 (1046,37).

По другим данным Як-7Б М-105ПФ был готов и испытывался в мае 1942 (1046,37).

28 января в 1942 году на аэродроме Новосибирского завода N153 проходили (по 5 февраля) совместные заводские и государственные испытания истребителя «Як-7Б».

С 28 января по 5 февраля 1942 г. летчики-испытатели Н.С. Рыбко (ЛИИ НКАП) и военинженер 2 ранга А.Г. Кочетков (НИИ ВВС КА) провели совместные заводские и государственные испытания Як-7Б. Итоги испытаний оказались ошеломляющими: самолет с усиленным вооружением и расширенным по требованиям ВВС КА составом оборудования по своим летным данным остался практически наравне с опытным УТИ-26-l и даже превзошел более легкий Як-1 (таблица 19).

Таблица №19. Сравнительные характеристики самолетов УТИ-26-l, Як-1 иЯк-7Б

| Самолеты | Як-7 (УТИ-26) опытный экземпляр № 1 | Як-1 №2029 | Як-7Б №1413 |
| --- | --- | --- | --- |
| Полетный вес, кг | 2750 | 2951 | 3042 |
| Центровка, % САХ | 26,0 | 25,5 | 20,8 |
| Противокапотажный угол с учетом торможения | 27,0" | 27,0" | 28,5" |
| Максимальная скорость: у земли, км/ч | 501 | 471 | 500 |
| на 1-й границе высотности, км/ч/ высота, м | 560/2540 | 546/3200 | 567/3000 |
| на 2-й границе высотности, км/ч/ высота, м | 586/4600 | 560/4800 | 580/4850 |
| Скороподъемность до 5000 м, мин | 5,5 | 6,8 | 6,5 |

Следует особо отметить, что полученный результат, кроме введенных улучшений аэродинамики, во многом явился следствием тщательной внешней отделки Як-7Б №1413 в ОКБ. Однако, набор проведенных мероприятий (подгонка краёв и стыков капотов, лючков и щитков для обеспечения их плотного прилегания и выглаживание капотов) был вполне по силам серийным заводам. На основании проведенных испытаний Як-7Б утвердили в качестве эталона дневного истребителя на 1942 г. и рекомендовали НКАП без промедления организовать выпуск таких машин на всех серийных заводах, выпускающих истребители Як-7. В пункте 3 Выводов в отчете по испытаниям особо отметили работу ОКБ А.С. Яковлева:

«В отличие от некоторых других истребительных самолетов, состоящих на вооружении ВВС КА, самолет Як-7 за время нахождения в серийном производстве непрерывно улучшался конструктивно и оснащался новым более мощным вооружением (РО, пулеметы УБС) и спецоборудованием (фара, приемопередающая радиостанция, радиополукомпас и другое), не теряя при этом своих боевых и летных данных. Это положительное явление имеет место благодаря умелому подходу к вопросу оснащения самолета новым вооружением и спецоборудованием и систематической работе ОКБ завода №115 по улучшению летных данных серийных самолетов».

Несмотря на практически одновременное прохождение испытаний машинами Як-7А №1411 и Як-7Б №1413, внедрение последнего варианта в серию не стало единомоментным из-за инерции производственных процессов. Вначале на заводе №153 внедрили улучшенный истребитель Як-7А (с 19-й серии) и лишь затем перешли на выпуск Як-7Б (с 22-й серии). На заводах №82 и №21, только приступавших к производству, сразу внедряли вариант Як-7 с двумя синхронными пулеметами УБС. Самолет №1413 оставили на заводе в качестве эталона. Работы по его модернизации продолжились в направлении увеличения мощности мотора М-105П и увеличения дальности радиосвязи. В процессе испытаний на износ 12 мая 1942 г. в одном из полетов самолет потерпел катастрофу: из-за ошибки в технике пилотирования (срыв в штопор из-за потери скорости в развороте с большим креном на малой высоте) погиб летчик-испытатель завода Н.А. Тихомиров.

Испытания на износ продолжили на первом серийном Як-7Б №2215301, которые провели заводские летчики- испытатели Н.Я. Симонов и А.Е. Пашкевич в периоде 10 июня по 27 июля 1942 г. За время испытаний произвели 501 посадку (в том числе 52 с «плюхом», 18 на левую и 22 на правую опоры шасси), 1019 фигур высшего пилотажа и 165 подъемов шасси в воздухе. Машина налетала 48 часов 04 минуты, показав достаточную прочность силовых элементов конструкции самолета, его надежность в работе и простоту в эксплуатации. Чего нельзя было сказать о моторе М-105П - за время испытаний их сменилось три штуки (23381).

С 28 января по 5 февраля 1942 в Новосибирске были проведены совместные заводские и государственные испытания самолета Як-7Б заводской № 1415313 выпуска завода № 153, эталон дневного истребителя на 1942 год, Новосибирск, январь-февраль 1942. На самолете установлены мотор М-105ПА и винт ВИШ-61П диаметром 3,0 м, с участием летчиков-испытателей в/инженера 1 ранга Павла Федрови (от завода № 115), Никодима Симонова (от завода № 153), Николая Рыбко (от ЛИИ НКАП) и в/инженера 2-го ранга Андрея Кочеткова (от НИИ ВВС).

Это был один из серийных Як-7А который в процессе производства был доработан ОКБ завода № 115 путем установки нового вооружения (20-мм ШВАК и два 12,7-мм УБС), а также внедрением ряда изменений, направленных на улучшение летных данных: изменены всасывающие патрубки нагнетателя мотора; хвостовое колесо сделано полностью убирающимся; установлены внутренние щитки шасси, полностью закрывающие купола колес; улучшены обводы тоннелей масло- и водорадиаторов, поставлены обтекатели на тяги заслонки водорадиатора; улучшена подгонка щитков шасси, посадочных щитков, зализов крыла и оперения, лючков и т.п.

Всего за время испытаний было произведено 27 полетов общей продолжительностью 17 часов. Самолет испытывался при взлетном весе 3042 кг. Испытания на максимальную скорость проводились при оборотах мотора 2700 об/мин и максимальном наддуве 920-930 мм. рт. ст., заслонка водорадиатора была установлена по потоку, а заслонка маслорадиатора прикрыта на один оборот штурвала от положения полного открытия. У земли была достигнута скорость 500 км/ч, на первой границе высотности (3000 м) – 567 км/ч, на второй границе высотности (4850 м) – 580 км/ч. На высоте 1000 м максимальная скорость составила 522 км/ч. Испытания на скороподъемность проводились при оборотах мотора 2600 об/мин и максимальном наддуве 920 мм. рт. ст. Время набора высоты 5000 м составило 6,5 мин.

Во второй половине марта 1942 на этом же самолете были проведены испытания при наддуве мотора, повышенном до 1020 мм. рт. ст. Повышение наддува было достигнуто путем соответствующей регулировки РПД на земле. На этот раз удалось произвести только два полета общей продолжительностью 1 час 15 минут – во втором полете мотор вышел из строя по причине разрушения подшипников. Оба этих полета были выполнены Павлом Федрови. При оборотах мотора 2700 об/мин максимальная скорость у земли составила 520 км/час, на первой границе высотности (2150 м) – 568 км/ч, а на 2-й границе высотности (4200 м) – 585 км/ч. Ввиду выхода мотора из строя, испытания на определение скороподъемности при повышенном наддуве не проводились (23546).

28 января 1942 года зам. гл. конструктора завода N 22 Изаксон писал Шахурину.

В дополнение к моей докладной записке от 26 января докладываю основные технические данные модификации самолета Пе-2 с моторами М-105Ф и особенности этой машины, по сравнению с серийным образцом Пе-2.

Вооружение

В отличие от серийного самолета Пе-2, допускающего подвеску внутри самолета 6 бомб по 100 кг, модифицированный самолет имеет увеличенный бомбовый отсек, позволяющий подвешивать внутри самолета 6 бомб по 100 кг, или

2 бомбы по 250 кг, или

1 бомбу в 500 кг.

Кроме внутренней подвески имеются два наружных замка, на которые можно подвешивать 2 бомбы любого из указанных выше калибров.

В частности стрелкового вооружения модифицированный самолет имеет, аналогично серийному самолету Пе-2,

вперед: 1 пулемет Березина калибра 12,7 мм,

1 пулемет Шкас, калибра 7,6 мм;

назад, для обстрела нижней полусферы - люковую установку пулемета Березина, калибра 12,7 мм;

Назад, для обстрела верхней полусферы, в отличие от серийного самолета Пе-2, турельную установку пулемета Березина, калибра 12,7 мм.

Винтомоторная группа

На модифицированном самолете Пе-2 установлены моторы М-105Ф изготовления завода N 26, успешно прошедшие 50-часовые совместные с ВВС испытания.

Основные данные этого мотора, в сопоставлении с мотором 105, даны в следующей таблице:

|  | Мощность | Номинальн. | Мощность | Мощность | Сухой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | взлетная | мощность | на 1 скор. | на II скор. | вес кг |
|  | л.с. | у земли | л.с./на | л.с./на |  |
|  |  | высоте | высоте |  |  |
| М-105 | 1100 л.с. | 1020 л.с. | 1100 л.с./ | 1050 л.с./ | 570 кг |
|  |  |  | 2000 м | 4000 м |  |
| М-105Ф | 1300 л.с. | 1200 л.с. |  | 1350 л.с./ | 650 м |
|  |  |  |  | 6000 м |  |
| М-107 | 1400 л.с. | 1250 л.с. |  | 1400 л.с./ | 700 кг |
|  |  |  |  | 5000 м |  |

В этой таблице приведены данные также и по мотору М-107.

Модифицированный самолет Пе-2 может быть оборудован, вместо моторов М-105Ф, моторами М-107. Это связано лишь с изменением конструкции моторной рамы, моторных капотов и с установкой масляных радиаторов.

Сравнивая моторы М-105Ф и М-107, с точки зрения самолетной все преимущества остаются на стороне моторов М-105Ф по следующим соображениям:

1. Мотор М-107 тяжелее мотора М-105Ф, примерно, на 50 кг, что утяжеляет самолет на 100 кг.

2. Высотность мотора М-107 меньше, нежели мотора М-105Ф, что уменьшает значение максимальной скорости на высотах свыше 6000 м.

3. Мотор М-107 обладает чрезмерно большой теплоотдачей в масло, что влечет за собой увеличение размера масляных радиаторов, т.е. снижает скорость самолета и увеличивает добавочный его вес.

Если учесть, что мотор М-105Ф изготовлен на базе серийного мотора М-105, то преимущества этого мотора перед мотором М-107 возрастают.

Летно-тактические данные

Значение максимальных скоростей модифицированного самолета, в сопоставлении с серийным самолетом Пе-2, дано в следующей таблице:

|  | Земля | 2000 м | 5000 м | 6000 м | 7000 м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серийный с-т | 428 км/час | 463 км/час | 510 км/час | - | 491 км/час | По данным |
| Пе-2 с внешней |  |  |  |  |  | испытаний |
| подвеской |  |  |  |  |  |  |
| Серийный с-т | 452 км/час | 488 км/час | 540 км/час | 525 км/час | -"- |  |
| Пе-2 без |  |  |  |  |  |  |
| внешней |  |  |  |  |  |  |
| подвески |  |  |  |  |  |  |
| Модификация | 488 км/час | 518 км/час | 567 км/час | - | 600 км/час | Расчетные |
| с-та Пе-2 с |  |  |  |  |  | данные |
| моторами |  |  |  |  |  |  |
| М-105Ф |  |  |  |  |  |  |
| Модификация | 481 км/час | 527 км/час | 560 км/час | 582 км/час | 571 км/час |  |
| с-та Пе-2 с |  |  |  |  |  |  |
| мотором М-107 |  |  |  |  |  |  |

Скороподъемность и потолок модифицированного самолета значительно больше, нежели у серийного самолета Пе-2.

Маневренность и устойчивость самолета не должна отличаться от серийного самолета Пе-2.

Максимальная дальность полета на 0,8 max скорости будет 1200 км.

Конструктивные особенности, технология и

обеспечение готовыми изделиями

Конструктивные особенности модифицированного самолета Пе-2, по сравнению с серийным образцом, вызваны:

1. Заменой моторов М-105 на более мощные моторы М-105Ф.

2. Заменой, в связи с этим, водяных радиаторов на большие по габариту.

3. Увеличением бомбового отсека.

4. Увеличением диаметра колес и кинематики шасси (последнее из-за наличия на моторе турбокомпрессора).

5. Необходимостью устранить некоторые, имевшиеся на серийном самолете Пе-2, дефекты.

В связи с этим подверглись большим конструктивным изменениям: центроплан, шасси и моторные установки (моторама, моторные капоты). Частично изменения коснулись отъемов крыльев, хвостовой части фюзеляжа и элементов оборудования.

Технология машины и применяемые материалы не изменились, по сравнению с серийным самолетом Пе-2.

Готовые изделия, поставляемые заводами-смежниками на серийный самолет Пе-2, в своей большей части применены также на модифицированном самолете.

На модифицированном самолете остались неизменными, примерно, 60% деталей, узлов и отдельных агрегатов с серийного самолета Пе-2.

Значительная часть серийных стапелей и приспособлений используется и для модификации. Ряд серийных стапелей нуждается лишь в некоторой доработке (1679,33).

28 января 1942 г. нарком авиапромышленности, которому Сталин направил письмо директора завода № 24 Жезлов, главного инженера завода Куинджи и начальника конструкторского отдела Юдина, в своем ответе Сталину выразил согласие с предложением авторов письма. Он писал:

«Так как это предложение не поддерживается Главным конструктором завода № 24 тов. Микулнным. и его работы по опытным моторам пойдут параллельно с постройкой указанных двух моторов, то обеспечение базы для работ тов. Мнкулина прошу оговорить специальных! пунктом, записанным в проекте». Шахурин представил Сталину проект постановления ГКО по этому во просу.

В проекте постановления соответствующий пункт был изложен в следующей редакции: «Обязать директора завода № 24 тов. Жезлова, главного инженера завода тон. Куннджи постройку указанных моторов производить не за счет сил и средств опытной базы главного конструктора завода тов. Мнкулина, сохранив за работами тов. Микулина опытную базу, необходимый ему конструкторский коллектив и обеспечив помощь серийного производства в его работе» (10781).

28 января 1942 г.

Из пояснительной записки к отчету завода № 481 о работе за 1941 год - о выпуске оборонной продукции

28 января 1942 г.

Секретно

...План по сдаче продукции оборонного значения выполнен за отчетный период заводом на 56,8%.

По отдельным ведущим изделиям выпуска выполнение плана в натуральном выражении характеризуется следующей таблицей:

Наименование изделий	План за год	Выполнение за 41 г.	%  выполнения

1.Плоск/ость/ нижн/яя/ к

самолету Р-5	330	325	98,4

2.Плоск/ость/ верхн/яя/ к

самолету И-153 З.Плоск/ость/ нижн/яя/ к	200	215	107,5

сам/олету/И-153	480	547	113,9

По вооружению:	План на 4 кв.	Выполнение	%

4. АСШ СУ-2	120	312	260

5. АСП СУ-2	120	312	260

6. АСШ-141	775	883	114

7. АСИ-140	1712	1425	83,2

По авиалыжам:

8. Авиалыжи Ил-2	130	134	103...(20914).

28 января 1942 г.Из пояснительной записки к отчету завода № 481 о работе за 1941 год - о выпуске оборонной продукции

Секретно

...План по сдаче продукции оборонного значения выполнен за отчетный период заводом на 56,8%.

По отдельным ведущим изделиям выпуска выполнение плана в натуральном выражении характеризуется следующей таблицей:

| Наименование изделий | План за год | Выполнение за 41 г. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Плоск/ость/ нижн/яя/ к |  |  |  |
| самолету Р-5 | 330 | 325 | 98,4 |
| 2.Плоск/ость/ верхн/яя/ к |  |  |  |
| самолету И-153 З.Плоск/ость/ нижн/яя/ к | 200 | 215 | 107,5 |
| сам/олету/И-153 | 480 | 547 | 113,9 |
| По вооружению: | План на 4 кв. | Выполнение | % |
| 4. АСШ СУ-2 | 120 | 312 | 260 |
| 5. АСП СУ-2 | 120 | 312 | 260 |
| 6. АСШ-141 | 775 | 883 | 114 |
| 7. АСИ-140 | 1712 | 1425 | 83,2 |
| По авиалыжам: |  |  |  |
| 8. Авиалыжи Ил-2 | 130 | 134 | 103... |

ГА города Сызрани. Ф. P-76. On. 1. Д. 147. Л. 4. Подлинник (23629).

Другие оборонные отрасли:

28 января 1942

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 82 лист 93 – 94

28.1-42 г. № 793

Секретно.

ПРИКАЗ

ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР

№ 142-Мс

г. Москва

"28" января 1942 г.

Во исполнение распоряжения Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 26 января 1942 г. № 1379-рс, –ПРИКАЗЫВАЮ:

1. И.о. директора завода № 222 т. ФОКИНУ организовать производство танковых огнеметов АТО-41 и обеспечить выпуск:

в феврале – 200 шт.

в марте – 250 шт.

2. Начальнику Главснаба т. РОЗИНУ:

а) учесть, что указанным выше распоряжением Наркомбоеприпасов (т. Горемыкин) обязан поставлять заводу № 222 ежемесячно по 5 тыс. штук патронов для испытания огнеметов и их комплектации;

б) принять меры к своевременному завозу патронов на завод № 222 для испытания и комплектации огнеметов;

в) выделить заводу № 222 один дизель мощностью 400 – 450 л.с. из числа имеющихся неустановленных дизелей на стерлитамакском заводе НКТП и совместно с нач. транспортного отдела т. Косолаповым обеспечить быстрейшую транспортировку дизеля на завод № 222 (Тогузак).

3. Нач. ОКСа т. КОРНЕВУ и нач. транспортного отдела т. КОСОЛАПОВУ совместно с НКПС проработать и представить мне к 30.I-42 г. для представления в СНК Союза ССР предложения о постройке в 1 кв. 1942 г. железнодорожной ветки протяженностью 10 клм (от 161 клм Южно-Уральской ж.д. до завода № 222 НКТП) и организации движения.

4. Директору Кировского завода т. ЗАЛЬЦМАН собрать из заделов, имеющихся на Кировском заводе, 3 трактора С-65 и отгрузить их в адрес завода № 222 к 5.II-42 г.

5. И.о. директора завода № 222 (ст. Тогузак) т. ФОКИНУ учесть, что этим распоряжением:

а) Наркомсовхозов Союза ССР (т. Лобанов) и СНК Казахской ССР (т. Ундасынов) обязаны передать заводу № 222 подсобное хозяйство, сельскохозяйственный инвентарь, оборудование и рабочий скот, принадлежавшие техникуму механизации сельского хозяйства Казахской ССР, выехавшему в другой район.

б) разрешено Кустанайскому облисполкому выделить заводу № 222 участок площадью до 300 га для организации подсобного хозяйства завода.

6. Нач. Главснаба т. Розину и зам. нач. Главснаба т. Ефремову принять все меры к немедленному и полному обеспечению завода № 222 всеми необходимыми материалами и покупными деталями, обеспечивающими своевременный выпуск огнеметов.

7. Нач. 3-го отдела т. ВАСИНУ установить программу выпуска огнеметов заводом № 222, исходя из § 1 настоящего приказа.

8. Старшему ведущему инженеру 1-го отдела по группе кооперации т. КЛЫКОВСКОМУ принять немедленные меры к обеспечению завода № 222 кооперированными заготовками на установленный выпуск огнеметов, исходя из своевременного запуска деталей.

9. Ведущему инженеру по заводу № 222 т. ФЕГЕЛЬМАНУ немедленно выехать на завод для оказания помощи заводу в деле организации и выпуска огнеметов по установленной программе.

10. И.о. директора завода т. ФОКИНУ каждые 5 дней докладывать мне шифротелеграммой о выполнении настоящего приказа.

11. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на зам. нач. 1-го отдела НКТП т. ГНЕСИНА.

Зам. Народного Комиссара Танковой Промышленности Союза ССР

подпись (ЕФРЕМОВ)

Отп. 1 экз. (18242).

28 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1218 О возвращении из Казани на Ярославский завод № 226 эвакуированной холодильной установки. (7021, 121).

28 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1218 О возвращении из Казани на Ярославский завод № 226 эвакуированной холодильной установки. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 121 (11012).

28 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1219 О принятии на вооружение Красной Армии и производстве винтовочных противотанковых гранат конструкции Сердюка повышенной бронебойности. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 122-123 (11012).

Армия:

28 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 28 января наши войска продолжали вести наступательные бои против немецко-фашистских войск.

Группа бойцов под руководством старшего лейтенанта Харитонова (Западный фронт) в результате ожесточённого сражения с вражеским батальоном выбила немцев из одного населённого пункта. Противник оставил на поле боя 350 убитых и раненых. На другом участке два наших подразделения под командой тт. Илларионова и Болашёва отразили контратаку трёх вражеских рот, усиленных танками. Противник отступил в беспорядке, потеряв убитыми свыше 100 солдат и офицеров.

Наши бойцы, действующие на одном из участков Южного фронта, за день освободили 40 населенных пунктов и захватили танк, 5 орудий, 7 пулемётов, 8 миномётов, 70 автомашин, 4 рации, 106 лошадей, телефонные аппараты, боеприпасы и много других трофеев.

Лыжный отряд под командой тов. Топу-ридзе прошёл по тылам немцев 200 километров и захватил 3 танка, бронемашину, 6 орудий, 150 грузовиков.

Немцы устроили в подбитом танке огневую точку и вели оттуда пулемётный обстрел наших позиций. Сержант Ягупов и красноармеец Яковлев подползли к вражескому танку, перебили 4 немцев, забрали 2 пулемёта и благополучно возвратились в своё подразделение.

Пленный солдат 11 роты 463 полка 263 немецкой пехотной дивизии Эвальд Корнели заявил: «Наш полк прибыл на фронт из Франции в октябре прошлого года. Полк понёс огромные потери и насчитывает сейчас не больше 500 человек.

В 11 роте осталось только 14 солдат. Все остальные ранены, убиты, а 20 солдат с обмороженными ногами отправлены в лазарет. В 12 роте за последние дни было 9 случаев умышленного членовредительства».

В освобождённой от фашистских захватчиков деревне Пупково обнаружены два трупа изуродованных гитлеровцами красноармейцев. У них отрезаны носы, на груди вырезаны звёзды. Оба трупа сколоты штыком.

Трудящиеся Армении добиваются новых производственных успехов. Передовые горняки Кафана во много раз перевыполняют норму: бурильщик Самсон Оганесян дневной план выполнил на 760 процентов, Акоп Захарян — на 354 процента. Заик Бабуян— на 433 процента. Бурщик Иван Рожков, вырубив 624 тонны руды, выполнил сменный план на 2.480 процентов и заработал. 1.150 рублей. Токарь механической мастерской Кафанского комбината Амазас Мовсесян выполнил дневное задание на 1.400 процентов, а слесарь Давид Окхназарян — на 1.183 процента.» (15023).

28 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 28 января наши войска вели с противником упорные бои в ходе которых нанесли немецко-фашистским войскам большой урон в живой силе и вновь продвинулись вперёд.

В течение 27 января сбито в воздушных боях 12 немецких самолётов и уничтожено на аэродромах 17 самолётов противника. Всего за этот день уничтожено 29 немецких самолётов. Наши потери — 7 самолётов.

За 28 января под Москвой сбито 2 немецких самолёта.

27 января части нашей авиации уничтожили 13 немецких танков, 334 автомашины с пехотой и грузами, более 50 повозок с боеприпасами, 9 орудий с прислугой, 10 зенитно-пулемётных точек, подожгли 2 железнодорожных эшелона, рассеяли и частью истребили 4 батальона пехоты противника.

Наша стрелковая часть, действующая на одном из участков Западного фронта, 26 января в упорных боях с противником уничтожила более 300 вражеских солдат и офицеров и захватила 2 орудия, 33 пулемёта и 5 миномётов. На другом участке подразделение лейтенанта Елагина, выбив немцев штыковой атакой из населённого пункта, захватило 3 вражеских орудия, 6 пулемётов, 100 винтовок, много снарядов и патронов.

В бою за деревню Б. батарея под командой тов. Пальгова с открытой позиции отразила три вражеских «психических» атаки. Меткими залпами картечи артиллеристы батареи уничтожили 150 вражеских солдат и офицеров.

Красноармеец Рыбачёв, первым ворвавшись в занятое немцами село, застрелил немецкого офицера, вывел из строя пулемётный расчёт и захватил станковый пулемёт противника.

Подразделение младшего лейтенанта Есина, действуя в тылу отступающих вражеских частей, за 4 дня вывело из строя около 200 вражеских солдат и офицеров, уничтожило 30 автомашин и десятки повозок с военным снаряжением.

Партизанские отряды, действовавшие в ныне освобождённых районах Московской области, успешно помогали Красной Армии громить гитлеровцев. За последние 10 дней своей деятельности отряд тов. П. истребил 32 немецких солдат, уничтожил 4 вражеские автомашины с боеприпасами и 2 повозки, взорвал блиндаж и в 31 месте порвал телефонную связь противника. Отряд тов. Г. 17 января обнаружил около села И. 2 вражеских танка, прикрывавших отступление немецких войск. Партизаны забросали танки гранатами и уничтожили экипажи машин, а также находившихся поблизости немецких солдат. Отряд тов. В. устроил 18 января засаду на дороге между населёнными пунктами Н. и К. Партизаны в этот день уничтожили грузовую автомашину с немецкими солдатами и повозку с грузом. Убито 37 вражеских солдат. Вслед за этим партизаны перебили 7 немецких автоматчиков.

Ниже публикуется выписка из дневника командира взвода обер-ефрейтора 123 немецкого полка Кесслера: «...Проснулись от сильных взрывов. Я подумал, что весь дом развалился, но, к счастью, обвалились только потолок и двери. Бомбы упали рядом. Сгорело много военных автомашин, один танк и танкетка. Боеприпасы взлетели в воздух. Наши обозы уничтожены, пылает горючее. Опять напряженный день и большие потери. Одно моё отделение выведено из строя. Пулемётный расчёт убит. В другом отделении 4 убитых и 7 раненых».

Пленный ефрейтор 9 роты 21 танкового полка 20 немецкой танковой дивизии Эммануил Шмидт рассказал: «Отступление германской армии часто принимает панический характер. На дорогах мы оставляем целые колонны машин, кучи снаряжения, оружия. О каком-либо планомерном сокращении линии фронта говорить смешно. Дисциплина падает с каждым днём. Солдаты отказываются идти в разведку и вставать в караул. Никто из нас теперь не верит в возможность победы Германии».

В сёлах Кривцово и Троицкое, Харьковской области, гитлеровские бандиты собрали 54 пожилых колхозника и расстреляли их из пулемётов. В этих же сёлах немцы сожгли 130 домов. В огне погибло много женщин и детей.».

В последний час.

Войска Юго-Западного и южного фронтов заняли города Барвенково, Лозовая.

Трофеи наших войск.

«18 января 1942 года войска Юго-Западного и Южного фронтов перешли в наступление. После ожесточённых боёв наши войска прорвали укреплённую линию противника и начали продвигаться вперёд. Выполняя задание, с 18 по 27 января наши войска продвинулись вперёд более чем на 100 километров и заняли города: Барвенково, Лозовая. Освобождено свыше 400 населенных пунктов.

С 18 по 27 января войсками Юго-Западного и Южного фронтов захвачены следующие трофеи: орудий — 658, танков и бронемашин—40, пулемётов — 843, миномётов — 331, автомашин — 6.013, мотоциклов— 513, велосипедов — 1.095, радиостанций — 23, мин — свыше 100.000, снарядов — около 80.000, патронов — более 1.000.000, телефонного кабеля — свыше 100 километров, ручных гранат — 23.000, вагонов с боеприпасами и военным имуществом — 430, эшелонов с военно-хозяйственным грузом—8, складов с военным имуществом-24, подвод—2.400 и лошадей — 2.800.

За этот же период Уничтожено: танков —28, орудий — 36, миномётов — 47, пулемётов —7, железнодорожных вагонов —133, цистерн с горючим — 4, паровозов — 2, автомашин—1.071, повозок — 713, дзотов — 50, самолётов — 25.

Полностью разгромлены 298, 68, 257 дивизии, 236 противотанковый полк, 179 пехотный полк 57 дивизии, венгерский кавалерийский полк. Разгромлен штаб 257 пехотной дивизии, захвачены ее штабные документы. Захвачены знамёна 457 и 516 пехотных полков. Нанесено значительное поражение 44 и 295 пехотным дивизиям и частям 62, 46 и 94 пехотных дивизий.

За время с 18 по 27 января немцы потеряли свыше 25.000 убитыми. Взято несколько сот пленных.

В боях с немецкими оккупантами отличились войска генерал-майора Городнянского, генерал-лейтенанта Рябышева и генерал-майора Гречко.» (15023).

28 января в 1942 году директива Ставки ВГК о реорганизации Кавказского фронта в Крымский фронт и Закавказский военный округ (15023).

28 января 1942 НКВМФ Н.Г.Кузнецов выпустил директиву N 0024/0022 о мерах по прикрытию с воздуха транспортов в районе Мурманска (2120).

28 января в 1942 году издан совместный приказ Наркома обороны и Наркома Военно-Морского Флота «О мерах по прикрытию с воздуха транспортов в районе Мурманск», которым определялось прикрытие поставок по ленд-лизу боевой техники и вооружения (15023).

Вечером 28 января 1942 аэродромы, где шла посадка в самолеты следующей волны десанта на Вязьму, подверглись сильному удару Ju 88 и Bf 110. В результате не менее 7 транспортных самолетов сгорели, и график вылетов был сорван. Тем не менее той ночью авиаторы высадили еще 1100 парашютистов. Вылеты на десантирование продолжались и в последующие 5 суток, однако постоянные налеты авиации противника вынудили проводить их с тылового аэродрома, что оказало свое негативное влияние. По сути только одна высадка прошла удачно. В ней приняли участие 27 ПС-84, которые днем под прикрытием группы Пе-3 вовремя доставили в назначенное место несколько рот десантников. В общей сложности до 2 февраля, включительно, удалось доставить 2497 человек личного состава и 34 400 кг грузов. К тому времени оперативная обстановка в районе проведения операции ухудшилась, и дальнейшие выброски решили прекратить. Задействованные для окружения противника части 4-го ВДК, а также 1-го кавкорпуса и 33-й армии сами оказались отрезанными от основных сил Западного фронта. Когда попытки пробиться к ним в районе Юхнова не дали результатов, командующий фронтом Г. К. Жуков снова принял решение десантировать 4-й ВДК. В общей сложности задействовались 72 транспортных самолета и бомбардировщика ТБ-3. На сей раз вылеты проводились с подмосковных аэродромов, в т. ч. из Внуково, откуда работали 20 ПС-84. В ночь на 18 февраля они поднялись и взяли курс на Путьково (примерно 25 км южнее Вязьмы). К сожалению, задание смогли выполнить только 12 экипажей, которые доставили 293 парашютиста. Остальные заблудились, т. к. приводные станции в то время почему-то не работали, а в районе Путьково на земле оказалось много костров, среди которых выделить сигнальные было слишком сложно. Высадка сил 4-го ВДК проводилась до 24 февраля. За это время было выброшено 7373 парашютиста и 1524 тюка с боеприпасами, снаряжением и т. п. Однако деблокировать группировку не удалось. Войскам пришлось действовать в окружении до конца июня, для чего потребовалось наладить постоянное снабжение их по воздуху. После почти пятимесячных боев частям 4-го ВДК удалось выйти через партизанские районы к основным силам фронта. В живых осталось 2800 человек. Среди погибших был и командир корпуса генерал А. Ф. Левашов (3772).

В течение 28 января – 5 февраля 1941 люфтваффе предприняли новую серию налетов на аэродромы Грабцево, Орешково, Жашково и другие, уничтожив и повредив еще 50 самолетов разных типов. Только 616-й авиаполк безвозвратно потерял восемь разведчиков Р-5. В итоге 2 февраля масштабная вяземская десантная операция была приостановлена (23199).

В течение 28 января — 5 февраля люфтваффе предприняли новую серию налетов на аэродромы Грабцево, Орешково, Жашково и другие, уничтожив и повредив еще 50 самолетов разных типов. Только 616-й авиаполк безвозвратно потерял восемь разведчиков Р-5. В итоге 2 февраля масштабная десантная операция была приостановлена (19522).

28 января 1942 Тимошенко начал наступление на Украине (2261).

Жизнь и внутренняя политика:

28 января в 1942 году опубликовано сообщение: на постройку танковой колонны имени ВЛКСМ из 8 республик, 6 краев и 25 областей собрано 101 337 139 рублей, на постройку авиаэскадрилий — 37 063 697 рублей, на постройку бронепоездов — 5 927 745 рублей; сдано облигаций на 19 925 420 рублей, серебра — 1305 кг, заработано 313 626 трудодней (15023).

За рубежом:

28 января 1942, пилотируя патрульный бомбардировщик Lockheed PBO-1 Hudson над Северной Атлантико, помощник главного авиационного машиниста ВМС США Дональд Фрэнсис Мейсон атакует немецкую подводную лодку, которая погружается в воду и уходит. Думая, что он его потопил, он подает сигнал: «ПОДСКАЗАНО, ТАК ЖЕ». Он становится одним из самых известных сигналов Второй мировой войны (20793).

28 января в 1942 году нанесен первый удар с воздуха по линкору "Тирпиц". Девятка английских «Галифаксов» сбросила на его стоянку в Аасфьорде 45 тонн бомб без единого попадания. В ночь с 29 на 30 января 1942 года семь «Стирлингов» повторила налет, и снова безрезультатно. В теснине фьорда обнаружить и поразить одиночный корабль с классического высотного бомбометания было, необычайно сложно (15023).

228 января 1942 Военно-воздушные силы армии США задействуют Восьмые воздушные силы для службы в Англии в качестве стратегических военно-воздушных сил в Европе (20793).

8 января в 1942 году Восьмая Армия Британии отступает в El Alamein (15023).

28 января 1942 г Роммель отбил Бенгази (2261).

Авиапромышленность:

C 29 января по 3 февраля 1942 г в НИИ ВВС проводились.гос. испытания Ил-2 с убираемыми лыжами (ведущий летчик-испытатель - В.В.Лисицын, ведущий инженер - В.С.Холопов), которые уменьшали скорость полета всего на 10-12 км/ч.

Серийный одноместный Ил-2 (зав. №181904) производства авиазавода № 18 на контрольных государственных испытаниях при полетном весе 5670 кг показал максимальную скорость полета у земли 380 км/ч, на высоте 2300 м - 400 км/ч.

Максимальная скорость этого же штурмовика на колесном шасси у земли составляла 391 км/ч, а на высоте 2300 м - 416 км/ч (6467).

С 29 января по 3 февраля 1942 г. в НИИ ВВС проводились госиспытания убирающихся лыж для Ил-2. Ведущий летчик-испытатель - В.В.Лисицын, ведущий инженер - В.С.Холопов. Лыжи уменьшали скорость полета всего на 10-12 км/ч (18250).

С 29 января по 3 февраля 1942 г. в НИИ ВВС проводились госиспытания убирающихся лыж на Ил-2. Ведущий летчик-испытатель – В.В. Лисицын, ведущий инженер – В.С. Холопов). Лыжи уменьшали скорость полета всего на 10–12 км/ч (22673).

С 29 января по 3 февраля 1942 г. в НИИ ВВС проводились госиспытания Ил-2 с убирающимися лыжами (Ведущий летчик-испытатель - В.В.Лисицын, ведущий инженер - В.С.Холопов) Убираюшиеся лыжи уменьшали скорость полета всего на 10-12 км/ч (19535).

29 января 1942 С.В.И. как ГК Ил-2 писал директору завода 30 письмо:

"В октябре 1941 мною была подана докладная записка А.И.Ш. с просьбой передать для опытной базы цех оперения, принадлежащий тогда заводу 1 и находящийся оторвано от завода в Авиационном переулке Петровского парка.

А.И.Ш. не возражал против этой передачи вопрос направил тогда директору завода 1 Третьякову с тем, чтобы он доложил ему свои соображения на этот счет, но в связи с эвакуацией вопрос остался нерешенным.

В данный момент помещения бывшего цеха оперения пустуют, поэтому я этот вопрос поднимаю вторично и прошу Вашего согласия о передаче этого цеха для опытной базы, и в случае согласия помощи в ее организации (1679,62).

29 января 1942 г. в докладе начальнику Управления опытного строительства ГУ ВВС КА бригинженеру Г.П. Лешукову по результатам испытаний бронеспинки летчика толщиной 8,5 мм из цементованной броневой стали ХД начальник НИИ ВВС бригинженер П.И. Федоров в очередной раз констатировал, что система бронирования отечественных самолетов не отвечает требованиям войны.

Обстрел серийной бронеспинки самолета МиГ-3 «пулями и снарядами калибра 15 мм из немецкого пулемета, устанавливаемого на модифицированном самолете Ме- 109Ф4», показал, что она удерживает 15-мм бронебойно- трассирующую пулю с дистанции 200 м лишь под углом к нормали 65° и более, а с 300 м - под углом 55°. Между тем, из тактических расчетов воздушного боя следовало, что углы атак немецких истребителей в задней полусфере были возможны в конусе до 45° от оси самолета. То есть, «углы бро- нестойкости спинок лежат за пределом возможных атак».

По заключению начальника 14-го отдела НИИ ВВС военинженера 1-го ранга Д.В. Лагутина и начальника 3-го отделения этого отдела военинженера 1-го ранга П.С. Воротникова, «для обеспечения надежной защиты летчика от боеприпасов немецких пушек калибра 15-20 мм требуется броня толщиной от 10 до 25 мм, в зависимости от расположения ее на самолете». Поэтому бригинженер П.И. Федоров еще раз просил пересмотреть схемы «бронирования опытных и серийных самолетов ВВС КА на основе материалов о необходимости усиления броневой защиты, представленных ГУ ВВС в 1941 г. (от 20 сентября 1941 г. - Прим. авт.), и внесения в эти материалы изменений в соответствии с проведенными испытаниями» (15774).

29 января 1942 было подготовлено:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по эскизному проекту двухмоторного истребителя “И”, с моторами 2М-107П /одна спарка/, конструкции инж. БОЛХОВИТИНОВА.

Нач. 3 отделения 3 отдела НИИ ВВС Ви1р Воеводин

Ви ви2р Кочетков

...одна позади другой. Фонарь летчика откидпой из плексигласа.

ОПЕРЕНИЕ - самолета состоит из стабилизатора с рулем высоты и 2-х килей с рулями поворотов. Оперепие укреплено на 2-х балках.

ШАССИ - трехколесное, одноотоечного типа, убирающееся. Передняя стойка с колесом убирается впередний кок фюзеляжва, 2 другие полностью убираются назад в балки самолета.

БАЛКИ - коковой конструкция. В балках расположены: бензин, шасси, рдиаторы. В передней части балок расположены бензобаки, позади бензобаков расположено место для уборки ног шаосй, позади шасси расположен канал водорадиатора. На конце балок укреплено ветикальное и горизоатальное оперение.

ВМГ - Винтомоторная группа представляет из себя спарку двух моторов М-107П, ршположенных позади летчика на двух моторамах, один за другим с редукторами в разные стороны. Винты расположены соосно позади фюзеляжа, т.е. являются толкающими.

ВООРУЖЕНИЕ - состоит из 2-х пушек калибра 23мм, расположенных по бокам моторов с запасом снарядов по 81 на пушку; 2-х крупнокалиберных пулеметов Березина калибра 12,7мм, расположенных слева за летчиком, с запасом патронов 300 шт. На пулемет; 2-х пулеметов ШКАС с запасом патрон 1000 шт. на пулемет.

ВЕСОВЫЕ ДАННЫУ САМОЛЕТА

1/ Вес пустого самолета» 3417 кг,

а/ Вес конструкции 1283 кг

б/ Вес винтомоторной группы 2057 кг

в/ Вес оборудования 77 кг

2/ Вес полной нагрузки 1870 кг

а/ Вес вооружения 216 кг

б/ “ боеприпасов 264 кг

в/ “ горючего 910 кг

г/ “ масла 90 кг

д/ " экипаж с парашютом 90 кг

3/ Полетный вес самолета 4987 кг

ПРИМЕЧАНИЕ: По данным завода полетный вес 4907 кг. Однако при подсчете был неправильно взят вес вооружения, который составляет 480 кг, а не 400 кг; как взято в весовой сводке эскизного проекта.

Анализ запроектированных данных

А. Схема и конструкция

Ввиду недостаточности материала по разработке конструкции самолета не представляется возможным проверить насколько данная конструкция соответствует тактико-техническим требованиям ВВС Красной Армии, однако схема самолета является реальной и целесообразной и имеет следующие положительные стороны;

а/ Разрешается задача увеличения мощности мотора без увеличения лобового сопротивления /оба мотора укладываются в мидель фюзеляжа/.

б/ Обеспечивается хороший обзор летчику для ведения воздушного боя.

в/ Обеспечивается возможность размещения мощого стрелкового вооружения в фюзеляле устраняя возможность прострела винтов /винтн сзади/.

г/ Моторы обеспечивают защиту летчика со стороны задней полусферы.

д/ Дает возможность разместить значительный запас горючего в балках самолета.

е/ Обеспечивает самолет от резкого заноса хвоста в случае отказа одного из моторов.

ж/ Обеспечивается высокий к.п.д. винта /винты вращаются в разные стороны и потери на закручивание воздушного потока значительно меньше/.

з/ Снижается влияние реакции винта на балансировку самолета в воздухе, что облегчает пилотирование самолета.

При наличии очевидные преимуществ такой схемы самолета конструктор не дает в представленном материале:

а/ Разработку конструкции самолета /материалы,силовую схему, размещение оборудования и т.д./

б/ Схем управления самолетом*

в/ Обеспечение возможности летчику покинуть самолет в воздухе /имея ввиду расположение винтов позади/.

г/ Не разработаны вопросы защиты летчика в случае складывания или поломки передней ноги шасси /имея в виду расположение моторов сзади летчика/.

Б. ЛЕТНЫЕ ДАННЫЕ.

I. Проектирование летных данных ведется год мотор М-105П, который не обеспечивает достаточных скоростей самолета с учетом выпуска самолета в серию в 1942 г. Необходимо все рассчеты произвести под более мощные моторы М-107П.

2. Запроектированная максимальная скорость 675 км/ч. на Н=5000 м с моторами М-105П при данной схеме самолета является реальной при условии если конструктор обеспечит к.п.д винтов макс.0,82

3. Скороподъемность самолета 4 мин. на высоту Н=5000 м является завышенной, тяк как при расчете взят заниженный вес /средний вес/ и взят очень высокий взлетный к,п.д. 0,8.

Время набора Н=5000 будет не менее 5 мин.

4. Посадочная скорость занижена до 140 км/час., т.к. взят очень высокий Су 1.9. Необходимо иметь в виду, что посадка самолета будет производиться ня малых углах атаки, т.к. самолет не принимает 3-х точечного положения при посадке.

5. В аэродинамическом расчете отсутствует расчет разбега и пробега, между тем это является чрезвычайно важным для оценки самолета, тем более, что самолет "С" конструкций ТОВ. БОЛХОВИТИНОВА в основу проектирования которого также были положены принципы большой ьнагрузки на м кв. и применение спарки моторов, зарекомедовал себя при летных испытаниях отрицательо, главный образом, из-за неудовлетворительных взлетно-посадочных свойств.

При разработке самолета "и” конструктору нообходимо особое внимание уделить рязработке эффективных средств улучшающих взлетно-посадочные свойства, чтобы не повторить недостатки самолета “с”.

6. Расчет самолета на дальность не представлен; однако запроектированная дальность 2000 км. является не реальной, учитывая что режим полета взят из расчета скорости 0.67 макс., а не положенных 0.8 мкс.

Кроме того взят заниженный расход горючего.

Количество горючего для обеспечения дальности 2000 км. потребуется увеличлть не меньше чем на 200 кг.

В ВООРУЖЕНИЕ САМОЛЕТА

1. Вооружение самолета состоящее на: двух душек калибра 23 мм, 2-х крупнокалиберных пулеметов калибра 12,7 мм, 2-х пулеметов калибра 7,62 мм является недостаточным для данного типа самолета.

Необходимо увеличить вооружение за счет дополнительного размещения 2-х пулеметов БС в балках самолета и увеличить боезапас из расчета 140 снарядов напушку, 400 патрон на БС и 750 патрон на ШКАС.

2. Размещение вооружения должно бьть выполнено всоответствии о тактико-техническими требованиями ВВС КА.

Г ВЕСОВАЯ ХАРАКТКРИСТИКА

I. Полетный вес самолета занижен за счет:

а/ Уменьшения количества гортючего для выполнения дальности самолет 2000 км. Количество горючего при реальном прикидочном рассчета будет на 150-200 кг больше.

б/ Неправильно взятого веса вооружения и боезапаса, который фактически будет больше на 80 кг с указанным в проекте, а с добывлением двух БС с боеприпасамси это увеличение будет примерно 260 кг.

2. Фактический полетный вес самолета будет порядка 5300 - 5400 кг.

ВЫВОДЫ

1. Представленный конструктором материал по эскизному проекту по своему обЪему недостаточен для полной оценки конструкции и запроектированных данных самолета, поэтому эскизнвй проект можно рассматривать только как предварительный.

2. Предъявленная схема самолета является несомненно реальной и целесообразной, тем более, что основной вопрос спаркм моторов конструктором реально уже разрешен.

3. Самолет необходимо проектировать не под моторы М-105П, а под более мощные моторы М-107П, установка которых значительно увеличит максимальную скорость самолета на необходимость чего указывает хотя бы появление у воюющих стран истребителей со окоростями выше 650 км/час.

4. Необходимо дальность самолета довести до 2000 км, при 0,8 максим.

5. Вооружение самолета необходимо усилить на 2 пулемета БС.

6. Конструктору необходимо особое внимание обратить на разработку эффективных средств улучшения взлетно-посадочных свойств самолета, учитывая результаты госиспытаний самолета "С”.

7. В проекте совершенно отсутствуют данные центровок самолета и расчеты на устойчивость самолета. Конструктору необходимо учесть, что вопрос устойчивости и центровок является чрезвычайно больным местом многих истребителей и значительное количество самолетов не проходит госиспытаний из-за плохой устойчивости.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е.

1. Считать необходимым включить в план опытного стровтельства на 1941 г. постройку одноместного истребителя "и” с двумя спаренными моторами М-107П конструкции инж. Болховитинова

2. Представленный эскизный проект считать предварительным и предложить конструктору представать полный эскизный проект, разработанный в соответствии с тактико-техническими требованиями ВВС КА с учетом замечаний, данных в выводах по данному предварительному эскизному проекту. Одновременно вести подготовку макета (4049,70).

29 января 1942 года был разработан проект тактико-технических требований к эскизному проекту универсального самоходного шасси на базе агрегатов Т-60:

«1. Универсальное шасси создается в основном из агрегатов, деталей и узлов танка Т-60 для использования его для нижеперечисленных установок:

а) штурмовое 76-мм орудие поддержки мотомеханизированных войск на базе пушки УСВ или ЗИС-5;

б) самоходная установка зенитной 37-мм пушки обр. 1939 г.;

в) танк с башенной установкой 37-мм зенитной пушки по типу группы т. Савина;

г) легкий танк с бронированием до 45 мм со спаренной установкой 45-мм пушек и пулеметов в башне;

д) бронированный транспортер для пехоты, боеприпасов и пр. специальных целей.

2. Максимальная скорость движения для проектируемого шасси устанавливается 45 км/ч по передаточным числам. Для отдельных вариантов максимальная скорость может быть понижена за счет соответствующего изменения передаточного числа трансмиссии.

В связи с тем что все вышеперечисленные конструкции будут тяжелее Т-60, имеющей достаточно напряженный баланс мощности в отсутствие более мощных двигателей, в качестве обязательного варианта должна быть проработана компоновка согласно прилагаемой схемы с передними по бортам расположенными двумя двигателями ГЛЗ-202, расположением водителя между двигателями и боевым отделением в кормовой части. Каждый из двигателей работает через коробку передач — кардан — самостоятельную главную передачу — бортовой фрикцион — бортовую передачу на ведущую звездочку. Главные передачи блокируются валом с зубчатой или эластичной муфтой. Последняя должна быть специально разработана (как вариант) с расчетом поглощения могущих возникать при переключении передан ударов. Управление газом и переключением передач — спаренное. Подвеска Т-60 с увеличенным до 5 пар числом несущих колес.

2. Основное бронирование должно быть выполнено равным бронированию Т-60, утвержденному на 1942 г. Кроме того, должен быть представлен расчет характеристик шасси для разных видов его использования с более тяжелым бронированием (37—40—45мм) основных вертикальных листов.

3. Для самозащиты на близких дистанциях экипаж должен быть вооружен автоматом ППШ или ППД и гранатами из расчета 700 шт. патронов на автомат и 5 гранат на человека.

4. Платформа должна иметь запас хода по горючему 200—250 км.

Специальные требования

А. По штурмовому орудию поддержки мотомеханизированных войск

1. Орудие предназначается для совместных действий с мотомехчастя- ми против танков, ДЗОТов, укрепленных точек в населенных пунктах, а также против живой силы противника (стрельба шрапнелью).

2. Вес машины в походном положении 7,5—8 тонн, спец. прицепки 3,5— 4 тонны.

3. Система имеет противопульную и противоосколочную защиту расчета со лба и частично с боков. Экипаж, двигатель, топливные баки и боекомплект бронируются аналогично Т-60.

4. Возимый боекомплект не менее 20 штук унитарных патронов. Основной боекомплект должен транспортироваться на прицепке к Т-60.

5. Система должна иметь как минимум горизонтальный обстрел +/— 7 градусов (желательно возможно больший), вертикальный обстрел от —5 до +30 градусов.

6. Конструкция системы должна обеспечивать возможность ведения огня без специальных упоров (сошников).

7. Команда (вместе с водителем) 4—5 человек.

Б. По самоходной установке 37-мм зенитной пушки обр. 1939 г.

1. Самоходная установка предназначается для несения службы ПВО в составе мотомеханизированных частей, а также в качестве противотанкового орудия.

Артиллерийская система должна устанавливаться на самоходном шасси, собранном на штатной платформе с поворотным кругом для наземной установки-

нии передан ударов. Управление газом и переключением передач — спаренное. Подвеска Т-60 с увеличенным до 5 пар числом несущих колес.

2. Основное бронирование должно быть выполнено равным бронированию Т-60, утвержденному на 1942 г. Кроме того, должен быть представлен расчет характеристик шасси для разных видов его использования с более тяжелым бронированием (37—40—45мм) основных вертикальных листов.

3. Вес самоходной установки в походном положении — 7,0 тонн.

4. Установка системы на шасси должна обеспечивать:

а) минимальную высоту линии огня;

б) круговой обстрел по горизонтали;

в) полное использование углов возвышения и снижения, получаемых при наземной установке пушки;

г) при стрельбе из любого положения все номера расчета должны находиться на платформе.

5. Боекомплект должен быть не менее 150 патронов и иметь противо- пульное и противоосколочное прикрытие.

6. Бронирование установки противопульное полуоткрытого типа. Круговое бронирование всех основных агрегатов и кабины водителя. Бронировка системы и команды частичная без бронировки сверху.

7. Команда (вместе с водителем) — 7 человек.

В. По танку с башенной установкой 37-мм зенитной пушки по типу группы Савина

1. Самоходное шасси с башенной установкой 37-мм зенитной пушки должно являться противозенитным средством мотомеханизированных войск на базе наиболее массового танка с одновременным сохранением свойств обычного танка по наземным целям.

2. Башенная установка должна обеспечивать круговой обстрел по горизонтали и углы возвышения от —5° до +85° и должна иметь специальный оптический прицел для зенитной стрельбы.

Гидравлический механизм управления системой должен обладать безынерционным действием. Люфты в механизмах горизонтальной и вертикальной наводки не должны допускать отклонений системы более 0,002Д

3. В маске пушки должен устанавливаться, при наличии конструктивных возможностей, спаренный с пушкой пулемет ДТ.

4. Возимый боекомплект не менее 150 патронов для 37-мм пушки и не менее 1500—2000 патронов для пулемета.

5. Бронирование рассчитать на несколько вариантов соответственно изложенному выше.

6. Вес танка 8—10 тонн.

7. Команда танка 3—4 человека.

Г. По легкому танку с броней до 45мм и спаренной установкой 45-мм пушки и пулеметов в башне

1. Сравнительно легкое шасси с применением сдвоенной силовой установки дает возможность создания легкого танка, более мощного, чем Т-60, как по броне, так и по вооружению. В случае расположения двух двигателей в носу по бортам, в кормовой части машины образуется достаточная для размещения сравнительно мощного вооружения площадка.

2. В одной маске, в спарке с установкой 45-мм пушки, должен быть также установлен пулемет ДТ, желательно два пулемета.

3. Бронирование этого танка рассчитать в нескольких вариантах соответственно указанному выше.

4. Вес танка 9—10 тонн.

5. Команда 3—4 человека».

Таким образом, помимо ЗСУ и штурмового САУ, в проект входил зенитный танк, а также танк, способный потенциально заменить Т-60. В противостояние Т-60 с пушкой ЗИС-19 и Т-70 вклинилась третья сила, впрочем, появилась она слишком поздно, чтобы как-то повлиять на борьбу. Уже к концу февраля стало ясно, что Т-70 явно превосходит Т-60, запуск нового детища Астрова в серию был вопросом времени. Таким образом, к 15 апреля 1942 года, когда состоялся пленум Артиллерийского комитета ГАУ КА, посвященный самоходной артиллерии, универсальное шасси оказалось не удел. В качестве базы для штурмовой САУ и ЗСУ Арткомом предлагалось шасси на агрегатах Т-70 (17485).

29 января 1942 года ГАЗ сдал первый Т-60 с утолщенным корпусом, то есть первый танк с новой башней и корпусом появился никак не раньше начала февраля. А уже в марте 1942 года завод начинает готовиться к выпуску нового танка - Т-70. Не говоря уже о том, что тот же ГАЗ производил танки из корпусов с башнями разных заводов. А вот там подобными вещами не баловались, то есть речь шла об утолщении без переделок (23032).

29 января 1942 года был разработан проект тактико-технических требований на эскизный проект универсального самоходного шасси на базе агрегатов Т-60. Подготовил его С.А. Гинзбург, к тому моменту заместитель начальника 2-го отдела НКТП СССР. Согласно требованиям, предполагалось создать универсальное шасси, которое далее служило базой для легкого танка, транспортера, ЗСУ, зенитного танка и штурмовой 76-мм САУ. Предполагалось использовать два мотора ГАЗ-202, стоявших параллельно. На некоторое время тема универсального шасси исчезла, да и легкий танк отпал по той причине, что 6 марта 1942 года на вооружение Красной Армии приняли Т-70. Тем не менее, шасси на агрегатах Т-60 никуда не исчезло (21063).

29 января 1942 года был разработан проект тактико-технических требований на эскизный проект универсального самоходного шасси на базе агрегатов Т-60:

«1. Универсальное шасси создаётся, в основном, из агрегатов, деталей и узлов танка Т-60 для использования его для ниже перечисленных установок:

а) Штурмовое 76 мм орудие поддержки мотомеханизированных войск на базе пушки УСВ или ЗИС-5.

б) Самоходная установка зенитной 37 мм пушки обр. 1939 г.

в) Танк с башенной установкой 37 мм зенитной пушки по типу группы т. Савина.

г) Лёгкий танк с бронированием до 45 мм со спаренной установкой 45 мм пушек и пулемётов в башне.

д) Бронированный транспортёр для пехоты и боеприпасов и прочих специальных целей.

2. Максимальная скорость движения для проектируемого шасси устанавливается 45 км/ч по передаточным числам. Для отдельных вариантов максимальная скорость может быть понижена за счёт соответствующего изменения передаточного числа трансмиссии.

3. В связи с тем, что все вышеперечисленные конструкции будут тяжелее Т-60, имеющего достаточно напряжённый баланс мощности в отсутствие более мощных двигателей, в качестве обязательного варианта должны быть проработана компоновка, согласно прилагаемой схемы с передними, по бортам расположенными двумя двигателями ГАЗ-202, расположением водителя между двигателями и боевым отделением в кормовой части. Каждый из двигателей работает через коробку передач, кардан — самостоятельную главную передачу — бортовой фрикцион — бортовую передачу на ведущую звёздочку. Главные передачи блокируются валом с зубчатой или эластичной муфтой. Последняя должна быть специально разработана (как вариант) с расчётом поглощения могущих возникать при переключении передач ударов. Управление газом и переключением передач — спаренное. Подвеска Т-60 с увеличенным до 5 пар числом несущих колёс.

4. Основное бронирование должно быть выполнено равным бронированию Т-60, утверждённому на 1942 г. Кроме того, должен быть представлен расчёт характеристик шасси для разных видов его использования с более тяжёлым бронированием (37–40–45 мм) основных вертикальных листов.

5. Для самозащиты на близких дистанциях экипаж должен быть вооружён автоматом ППШ или ППД и гранатами из расчёта 700 штук патронов на автомат и 5 гранат на человека.

6. Платформа должна иметь запас хода по горючему 200–250 километров».

Как можно заметить из предложенных требований, на выходе планировалось получить не только самоходные установки, но ещё и лёгкий танк. Таким образом Гинзбург предполагал создать замену Т-60, который, к слову, за месяц до того «съел» его детище — Т-50 (17668).

29 января 1942 года была подготовлена справка:

Завод “Каучук” эвакуирован из Москвы в Свердловск (9151).

Армия:

29 января в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 29 января советские войска продолжали вести наступательные бой против немецко-фашистских войск.

Нашими кораблями в Баренцовом море потоплен транспорт противника.

За последние дни наша часть под командованием тов. Селезнёва (Западный фронт) захватила 14 вражеских танков, 133 автомашины, 62 орудия, 115 пулемётов, 17 миномётов, 26 радиостанций, 808 винтовок и много другого снаряжения. На другом участке фронта часть под командованием тов. Супруна выбила немцев из села С. и захватила орудие, 5 станковых пулемётов, радиостанцию, 7 ящиков патронов и другие трофеи. На поле боя осталось 50 трупов немецких солдат и офицеров.

Бойцы нашей части, действующей на дном из участков Юго-Западного фронта, ворвались в укреплённый пункт противника. Гитлеровцы пытались выйти из боя, но были встречены зашедшим в тыл к немцам советским лыжным отрядом. В результате боя немецкие захватчики потеряли 370 солдат и офицеров. Наши бойцы захватили 6 орудий, 11 пулемётов, 4 миномёта, 26 автомашин. Взяты пленные.

Скрытно выкатив своё орудие на огневую позицию, орудийный расчёт красноармейца Нечаева разгромил прямой наводкой вражеский блиндаж, миномётную батарею и 2 станковых пулемёта.

В бою за деревню Левино красноармеец И. И. Гришев под сильным огнём противника подполз к вражескому танку, остановил его метко брошенной противотанковой гранатой, а позднее поджёг танк бутылкой с горючей смесью.

На днях партизаны Ростовской области под командованием тов. И. ночью захватили в плен немецкий патруль из трёх человек и обстреляли из пулемёта отряд немецких солдат. Противник в панике бежал, оставив несколько десятков трупов.

Пленный ефрейтор 527 полка 298 Немецкой пехотной дивизии Эрбер заявил: «Недавно во всех подразделениях зачитали секретное обращение Гитлера к немецким войскам. Он призвал отстаивать завоёванную у русских территорию до последнего человека и не отступать ни при каких обстоятельствах. Всех солдат заставили написать под этим обращением нечто вроде клятвенного обещания. Солдаты, понимающие, что немецкая армия обречена и находится на краю пропасти, назвали гитлеровское обращение своим «смертным приговором».

Пленный ефрейтор 1 роты 467 полка 267 немецкой пехотной дивизии Альберт Швемме показал: «1 я 2 батальоны нашего полка понесли тяжёлые потери. Их расформировали и соединили в один батальон. Третий батальон совершенно разбит. Из всей нашей роты осталось в строю только 25 солдат, остальные убиты, ранены или обморожены».

В Словакии опубликовано распоряжение об обязательной сдаче «в пользу солдат Восточного фронта» всех меховых и шерстяных изделий, шуб и кожаных пальто. Словаков, не сдающих тёплых вещей, гитлеровцы подвергают аресту, денежному штрафу, а личное имущество этих людей конфискуют в пользу немецкой полиции.

Комиссия Академии наук СССР под руководством члена-корреспондента Д. М. Чижикова, изучив работу отдельных агрегатов и цехов двух крупнейших уральских заводов, разработала мероприятия, обеспечивающие получение в текущем году никеля, меди и серы в два раза больше, чем в 1941 году, при наличном оборудовании этих предприятий.» (15024).

29 января в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 29 января наши войска продолжали вести упорные бои с противником. Немецко-фашистские войска на ряде участков переходили в контратаки, которые были отбиты с большими потерями для противника. Наши части, вновь продвинувшись вперёд, заняли несколько населенных пунктов и в числе их города: Сухиничи, Мятлево (Западный фронт), Лозовая (Юго-Западный фронт), Барвенково (Южный фронт).

За 28 января сбито в воздушных боях 12 и уничтожено на аэродромах 15 немецких самолётов. Всего за этот день уничтожено 27 немецких самолётов. Наши потери — 8 самолетов.

28 января части нашей авиации уничтожили 9 немецких танков, 335 автомашин с пехотой и грузами, около 100 повозок с боеприпасами, 10 полевых орудий с прислугой, автоцистерну с горючим, 2 тягача, рассеяли и частью истребили 5 батальонов пехоты противника.

Бойцы под командованием тов. Биричёва (Западный фронт), овладев деревнями Александрово и Мокрое, захватили 24 вражеских броневика, 5 легковых автомашин, 3 мотоцикла и много других трофеев. На другом участке фронта наша часть под командованием тов. Орлова, преодолевая оборонительные рубежи противника, продвинулась вперёд и захватила 15 вражеских автомашин, 9 пулемётов, тягач, несколько мотоциклов и повозок.

Одна наша часть, действующая на Юго-Западном фронте, за два дня боёв выбила гитлеровцев из 11 населённых пунктов. Только в бою за два селения немцы потеряли убитыми около 500 солдат. Захвачены большие трофеи. На другом участке фронта часть, где командиром тов. Кутлин, захватила 25 немецких автомашин, 300 винтовок, 9.000 снарядов, 50 лошадей, склад с военным имуществом, 2 паровоза и 15 вагонов с грузом.

Батарея лейтенанта Купцова за последние дни боёв уничтожила роту вражеской пехоты, разгромила 5 блиндажей и подавила 4 миномётные батареи. Батарея лейтенанта Шапова уничтожила 10 блиндажей, взвод пехоты, 2 миномётные батареи и наблюдательный пункт противника.

На подразделение лейтенанта Горянкина, очищавшее поле от вражеских мин, напал взвод немецких автоматчиков. Подпустив немцев на 30 — 40 метров, тов. Горянкин поднял бойцов в атаку. Почти весь фашистский взвод был уничтожен. Красноармеец Пашнин заколол в этом бою 5 фашистских солдат.

Нашими войсками захвачены секретные документы 37 немецкого пехотного полка, среди которых найдено приложение к специальному приказу 37 немецкого пехотного полка от 21 декабря 1941 года. В первом параграфе этого приложения к приказу говорится: «Мужчин, способных носить оружие, в возрасте от 17 до 50 лет, следует собирать и отправлять в качестве военнопленных в пункты сбора военнопленных». Сгоняя всё мужское население, оставшееся в оккупированных районах, в концентрационные лагери, гитлеровские людоеды нагло попирают все законы и обычаи ведения войны. Этим приказом гитлеровцы ещё раз разоблачили себя как явные мошенники, сгоняющие местное население советских городов и сёл в концентрационные лагери и зачисляющие это население в число военнопленных.

Пленный немецкий солдат, шофёр полевой жандармерии Кремзер заявил: «Солдат, которые не умеют держать язык за зубами, немедленно арестовывают. Недавно один солдат в присутствии товарищей сказал, что наши дела на фронте идут неважно. Об этом донесли, и его в тот же день изъяли и запрятали неизвестно куда».

Пленный обер-лейтенант 124 немецкого полка Чепп рассказал: «Вернувшись из Вены после ранения в свой полк, я был потрясён. За небольшой срок часть понесла огромные потери. В роте, которой я командовал, из 160 солдат осталось всего 20—30 человек».

Гитлеровские варвары при отступлении из деревни Самсоновка, Курской области, отобрали у населения всё продовольствие, мужские и женские платья, детскую одежду, кухонную посуду, сняли с колхозников валенки и полушубки. После этого все 72 дома деревни подожжены. Бандиты зверски убили 12 жителей деревни и многих ранили. Среди расстрелянных есть дети: Синяев Витя — 4 лет, Синяева Валя — 7 месяцев, Васкевич Володя—5 лет.

Население Германии всё громче и громче подымает голос протеста против гитлеровского режима войны и голода. На данях фашистская газета «Берлинер локальанцейгер» выступила со статьёй, цель которой — успокоить немцев. «Женщины часто возвращаются домой с пустыми корзинками, — пишет она,—и жалуются: «Сегодня опять нет картошки». Люди волнуются из-за её отсутствия. Почему они волнуются? Ведь никто не скрывает весьма убедительных причин отсутствия картофеля в лавках». Далее гитлеровский листок сообщает о выпуске популярного кинофильма, показывающего, как нужно экономить картофель.

Гитлеровцы, таким образом, предлагают населению Германии вместо продовольствия удовлетворяться разъяснениями причин отсутствия такового и популярными кинофильмами о том, как прожить, не имея продуктов питания.» (15024).

Жизнь и внутренняя политика:

29 января 1942 Гитлер приказал использовать все методы для доставки рабочей силы с Востока в Германию (4962).

29 января 1942:

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД СССР по ЛО Комиссару Государственной Безопасности 3-го ранга товарищу Кубаткину

Принято по «ВЧ» в 23 ч. 30м. 28/1-42 г. из 3 Упр. НКВД СССР

Для сообщения в ГКО прошу передать по «ВЧ» 29/1-42г. данные за время с 20/Х11-41 г. по 20/1-42 г. — сколько всего арестовано органами НКВД за контрреволюционные преступления, из них:

1. Шпионов, в том числе :

а) германских,

б) итальянских,

в) румынских,

г) венгерских,

д) финских,

е) японских и

ж) английских.

2. Диверсантов.

3. Террористов.

4. Вредителей.

5. Антисоветчиков.

Количество репрессированных контрреволюционных формирований, из них:

1. Правотроцкистских.

2. Эсеровских, текапистских, меньшевиков.

3. Повстанческих.

4. Националистических.

5. Церковно-сектантских.

6. Среди молодежи.

7. Среди интеллигенции.

8. Среди белоказаков и бывших белых офицеров.

С указанием общего количества арестованных отдельно по каждому пункту с первого по восьмой.

Одновременно с этим передайте следующее:

1. Когда ликвидирована контрреволюционная группа «ЛОУРЕСНА», «БЫСТРОВА» и других, сколько участников групп арестовано, их социальное происхождение и служебное положение.

2. Когда ликвидирована контрреволюционная организация «РУССКАЯ ПАРТИЯ».

3. Когда ликвидирована фашистская организация профессора И., сколько человек арестовано и их социальное происхождение.

4. Когда арестована группа подростков в Красносельском районе, завербованных немцами (А., Л., В.), укажите их возраст и кто их родители.

5. Когда ликвидирована контрреволюционная группа работников пищевой промышленности (К., П., Ц.) и их социальное прошлое.

6. Когда ликвидирована контрреволюционная группа К., К.-Х и др., социальное прошлое и служебное положение участников группы.

7. Когда ликвидирована контрреволюционная группа финнов Х., количество участников и социальное прошлое.

Подписал — Начальник 3 Упр. НКВД СССР

Ст.майор Госбезопасности — /ГОРЛИНСКИЙ/

Принял — Секретарь Нач. Управления НКВД ЛО Младший политрук — /АЛЕКСАНДРОВ/

Передал — Сотрудник 3-го Упр. НКВД СССР /КОЛОСОВ/ Архив УФСБ ЛО. Ф.21/12. Оп . 2. П.н.11. т.1. Д.4. Л.83—84. (11814).

Внешняя политика:

29 января 1942 гбыл подписан Договор о союзе между СССР, Англией и Ираном (7430).

29 января 1942 Англия, СССР и Иран заключили военный союз против Германии (4962).

29 января 1942 был подписан договор между СССР, Великобританией и Ираном (512,137). СССР и Англия получили право держать на иранской территории сухопутные, морские и воздушные силы в количестве, необходимом для отпора Германии. Обязались уважать целостность и суверенитет, а также политическую независимость, а также вывести войска в течение 6 месяцев после победы над Германией (2438,46).

29 января 1942 г. СССР, Великобритания и Иран подписали договор в Тегеране о союзе между тремя странами, по которому СССР и Великобритания обязались уважать территориальную целостность Ирана, защищать от агрессии со стороны Германии, содержать свои сухопутные, морские и военно-воздушные силы на иранской территории и вывести их в 6-месячный срок после окончания войны. Таким образом, союзники получили официальную возможность осуществлять через Иран поставки по ленд-лизу. Так называемое Всесоюзное объединение «Ирансовтранс» занималось перегонкой через Иран в СССР самолетов, поставками американских грузовиков, бронетехники и других грузов (22686).

29 января 1942 года А. А. Смирновым, Р. Буллардом и министром иностранных дел Ирана Али Сухейли, был утвержден тройственный договор о союзе. Он стал основным и главным документом, дававшим союзным государствам (так коротко именовались СССР, Великобритания) право дислокации своих войск на иранской территории, транзита через Иран всех поступлений в Советский Союз грузов из Англии, Америки и других стран, использования всех средств коммуникаций по всему Ирану и т. д. Характерно, что статья 1 Договора о союзе начинается с обязательства союзных государств «...уважать территориальную целостность, суверенитет и политическую независимость Ирана».

Англо-советско-иранский договор гарантировал Ирану защиту против всякой агрессии со стороны Германии или любой другой державы и вывод войск союзников не позднее шести месяцев после прекращения всех военных действий между союзными государствами и Германией (24342).

29 января 1942 был подписан советско-британский договор по Ирану. СССР и Великобритания обязались уважать территориальную целостность и независимость Ирана и защищать его от агрессии извне. Они пообещали вывести свои войска из страны не позже чем через 6 месяцев после окончания войны, а пока что свести вмешательство во внутренние дела Ирана к минимуму (3871).

29 января в 1942 году СССР, Великобритания и Иран подписали соглашение о помощи и защите. По соглашению союзники обязывались защитить Иран от внешнего вторжения и гарантировали уход своих воинских частей из Ирана в течении 6 месяцев после окончания войны с Германией (15024).

За рубежом:

29 января в 1942 году Адольф Гитлер приказывает использовать все методы для доставки рабочей силы с Востока в Германию (15024).

29 января 1942 командующий английскими войсками в Северной Африке генерал Очинлек в обращении к солдатам опроверг слухи о мифическом бессмертии немецкого генерала Роммеля (4962).

29 января 1942 немецкие и итальянские части захватили Бенгази (2100).

29 января 1942 года после долгих и трудных переговоров в Рио-де-Жанейро был подписан мирный договор между Перу и Эквадором (23457).

Авиапромышленность:

30 января 1942 вышел приказ НКАП N 87с:

"В связи с переходом заводов 1 и 30 на производство самолетов Ил-2 и завода 23 на производства самолетов Як-3:

1. Заводы 1 и 30 передать из 1 ГУ в 10 ГУ

2. завод 23 передать из 10 ГУ в 1 ГУ (1521,35).

30 января 1942 г. по приказу № 86с все сооружения и оборудование бывшего завода № 294 НКАП переданы заводу № 480 (Завод № 480 НКАП /г. Москва Ленинградское ш., 6/).

Площадка и сооружения бывшего завода № 161 переданы в систему НКМВ в распоряжение 1-го завода САМ.

В соответствии с пост. ГКО № 1436с от 13.03.1942 г. и приказом НКАП № 207с от 16.03.1942 г. ОКБ-1 при заводе № 1 гл. конструктора Микояна с опытным цехом переведено из Куйбышева в Москву на территорию завода № 480, где образован новый завод № 155 НКАП.

Директор (11,1941-1942 г.)- А.И. Филиповых (11982) (11982).

30 января 1942 г. отдел труда и зарплаты НКАП констатировал, что на декабрь 1941 г. в наличии на предприятиях НКАП имелось 185 630 чел., а уже в I квартале 1942 г., с учётом пуска новых заводов, потребуется 290 020 чел. (РГАЭ. Ф. 8044. On. 1. Д. Д. 4469. Л. 30). С учётом того, что дополнительная потребность в рабочей силе для пуска всех эвакуированных предприятий на декабрь 1941 г. оценивалась в 500 тыс. чел. (), можно констатировать, что авиапром требовал примерно одну пятую от общей массы дополнительных рабочих. По данным Кравченко (Кравченко оценивает потребность НКАП в рабочих в 215 тыс. чел., однако хронологическую привязку данной цифры он формулирует очень обтекаемо: «в первые месяцы 1942 г.», поэтому, строго говоря, хотя данные Кравченко и вышецитированные материалы и неидентичны, они, тем не менее, не противоречат друг другу. Для нас в данном случае важнее понять, как соотносились заявки на дополнительную рабочую силу НКАП и прочих наркоматов), именно НКАП, по сравнению с другими наркоматами экономического блока, испытывал наибольшую нехватку рабочей силы (Кравченко Г. С. Экономика СССР в года Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). М., 1970. С. 109). Предполагаемую недостачу 104 390 рабочих рук (из них — 69 230 квалифицированных рабочих) предполагалось покрыть за счёт: поступления молодых рабочих их школ ФЗО и ремесленных училищ (40 200 чел.), кратковременной подготовки рабочих непосредственно на заводах (21 540 чел.) и... ещё 42 650 рабочих должны были появиться из графы «другое», что, видимо, означало «надо взять хоть где-нибудь». Госплан рекомендовал изыскивать дополнительные трудовые резервы среди «эвакуированного населения, потерявшего связи со своей прежней работой», а также неработающего женского населения. Столь же плачевна была и ситуация с жильём. В наличии было 197 260 м2 жилой площади, пригодной для размещения рабочей силы. Особую проблему составляло размещение членов семей персонала. Скажем, членов семей рабочих авиазавода № 18, эвакуированного из Воронежа на ст. Безымянскую (18 км от Куйбышева), вывезли на 100 км к востоку от Куйбышева и расселяли методом подселения. Жилищный вопрос был весьма напряжён для авиапредприятий и в мирные годы. Однако в эвакуации он обострился многократно. Жилплощадь, выделенная на одного работника ведущих авиазаводов, эвакуированных в Поволжье, сократилась вдвое (Захарченко А.В. Формирование авиапромышленного комплекса в Поволжье накануне и в годы Великой Отечественной войны (1940—1942 гг.). Самара, 2004. С. 14). С учётом того, что положение с жилищным фондом в Сибири было традиционно хуже, очевидно, что с размещением эвакуированных сотрудников НКАП там дела обстояли ещё напряжённей (12011).

30 января 1942 г. Левченко написал Сталину в одной из многих объяснительных:

"Если дающие эти показания и составители этого письма называют правильную мою оценку обстановки, а исходя с оценки обстановки и правильное мое решение паникерским, пораженческим и даже преступным, то я не виновен в том, что они не понимают самых элементарных познаний в военном деле. Нужно было бы им усвоить, что самое главное преступление делает командир, если он отдает войскам заведомо невыполнимый приказ, войска его выполнить не в силах, гибнут сами, а приказ так и остается невыполненным" (3573).

Другие оборонные отрасли:

Ночью 30 января 1942 паровозом подтянули первое орудие к башням. Когда паровоз, толкавший впереди себя платформу с телом орудия, вышел на возвышенность, где располагались башни, просматривавшиеся противником, тендер паровоза въехал  на засыпанную снарядом воронку, сошёл с рельсов  и стал погружаться в размокший от дождей грунт.  Личный состав батареи подтянул вручную платформу с орудием к башне и разгрузил её. В это время под обстрелом противника бригада во главе с  инженером дивизиона И. В. Андриенко к рассвету  поставила тендер на рельсы и восстановила путь.  Утром ещё в темноте паровоз ушёл в Севастополь  за другим орудием, так и не обнаруженный противником. 11 февраля батарея была в полной боевой готовности (15132).

30 января 1942 года Сталин утвердил "малую модернизацию" КВ-1, подписав постановление ГКО №1220сс. "О повышении динамики танков КВ" и постановление ГКО №1221сс "Об улучшении проходимости танков КВ" (20404).

30 января 1942 года был подписан договор между заводом № 264 и ГАБТУ на поставку 650 танков. Согласно этому документу, стоимость полностью укомплектованного Т-60 составила 81 тысяч рублей. Кроме того, предусматривалось создание радийной версии танка, и в случае её запуска в производство цена машины составила бы 82 700 рублей. Впрочем, за все время выпуска Т-60 ни на одном заводе так и не выпустили радийных Т-60. Виной тому стало отсутствие радиостанций (17677).

30 января 1942 года заместителю начальника ГАУ КА генерал-полковнику В.И. Хохлову пришло письмо от заместителя начальника технического отдела НКТП С.А. Гинзбурга. В нем он переслал список тем по самоходной артиллерии на 1942 год. Истребителя танков на базе Т-34 в нем не значилось. Его вычеркнули по той причине, что в январе 1942 года все еще шли работы по 85-мм танковой пушке У-12. По мнению руководства НКТП, особый смысл делать еще один проект 85-мм пушки отсутствовал. С ответом, правда, в НКТП явно погорячились: У-12, в виду ряда проблем, так и не построили. Впрочем, Гинзбург явно не ошибся, вычеркнув из списка опытных работ У-20. Неизвестно, что по поводу данной машины сказал Семен Александрович, но вряд ли это было бы что-то хорошее.

Заказчик, то есть ГАУ КА, с ответом повременил. Видимо, в Артиллерийском Комитете ГАУ КА, которому предстояло рассматривать проект, переваривали полученный материал. Саму идею создания башенной САУ там признали верной, но условия работы заряжающих были подвергнуты резкой и вполне справедливой критике. Вооружение У-20 признали нерациональным, поскольку У-10 не была в серийном производстве. В ГАУ КА считали, что это усложнит производство системы, а также скажется на возможности ремонта в полевых условиях. На этом основании орудийную систему У-20-II признали более удачной. Конструктивно же более удачной признали У-20, поскольку условия работы были лучше. Можно, с некоторым ехидством, отметить тот факт, что в ГАУ КА такими витиеватыми выводами пытались умолчать о неудачно сформированном ТЗ. Там признали невозможность установки столь крупного орудия во вращающейся башне, окончательно прикрыв тему У-20 к 23 апреля 1942 года. Но по факту всё было понятно еще 14 апреля. Вины Петрова и его конструкторского коллектива в неудаче с У-20 точно нет. Больше того, разработав У-20 в варианте с У-10, они отчасти даже смогли компенсировать безграмотность ТЗ. Не говоря уже о том, что в Детройте над нашими артиллеристами точно бы потешались (20877).

К 30 января 1942 г. на Завод № 612 НКБ, Чугунолитейный завод «Гера», Машиностроительный завод «Спартак», Завод «СтройМашина» МСиДМ, Свердловский лифтостроительный завод, ОАО «Уральский лифтостроительный завод» /г. Свердловск «Спартак» (1943 г.)/ /620024  г. Екатеринбург ул. Бисертская, 132 тел. (343) 255-41-63/ прибыло 100 ед. оборудования, половина его смонтирована и введена в строй; далее это оборудование подлежало переотправке на другие заводы.

В 04.1943 г. завод № 612 - в ведении 4ГУ, в 08.1943-09.1944 г. - в ведении 7ГУ НКБ.

В составе завода цехи (1943 г.): основные: заливочный № 1, механической сборки № 2, окончательной сборки № 3, снаряжения; вспомогательные: ремонтное отделение, столярная, котельная.

В 1946 г. завод передан в ведение МСиДМ и переименован в завод «СтройМашина». Начат выпуск оборудования для строительной промышленности. В 1964 г. завод перепрофилирован на производство лифтового оборудования и переименован в Свердловский лифтостроительный завод, (по другой информации завод «Строймашина» имел отношение к УПП «Вектор»),130

С 1964 г. строились грузовые лифты грузоподъемностью 1000 кг, 2000 кг, 3200 кг, 5000 кг, а также лифты с монорельсом, специальные лифты.

В 1993 г. Свердловский лифтостроительный завод преобразован в ОАО «Уральский лифтостроительный завод».

В 1999 г. освоен выпуск малых грузовых и пассажирских лифтов. В 2004-05 г. мощности завода переведены на площадку Баранчинского электромеханического завода, где начато производство лифтов.

Численность персонала (04.1943 г.)- 436 чел.

Директор (04.1943 г.)- Найденов. Гендиректор (2009 г.)- A.M. Шевелин.

1-й зам. гендиректора (2009 г.)- С.В. Сверчков. Зам. директора по производству (-1985 г.)-  Г.И. Белаванец.

Директор: по развитию (2009 г.)- Е.В. Лукин; коммерческий (2009 г.)- Д.В. Каряев.

Гл. инженер (04.1943 г.)- Маслиенко, (1985 г.-)-  Г.И. Белаванец.

Гл. конструктор (2009 г.)- Е.Н. Часов.

Начальник производства-  Г.И. Белаванец.

Начальники цехов:  Г.И. Белаванец.

1-й зам. начальника отдела: производственного-  Г.И. Белаванец.

Производство: авиабомбы: ЗАБ-50, ЗАБ-2,5, САБ-55; граната Ф-1; мины 82-мм; PC М-30, М-31; ДШ-100 (1943);132 лифты: грузовые: ПГ-285М, -293М, -294М, -299М, малые ПГ-239, -265, с монорельсом ПГ-2292, -300М; пассажирские IUI-0411, -0621 (2009); лебедки для лифтов: ЛГ-160, К-400 (2009) (11982).

30 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1222 О восстановлении производства оптических приборов на площадях эвакуированных из Москвы заводов № 69 и 217. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 126-128 (11012).

30 января 1942 г. на месте эвакуированного завода в Красногорске в соответствии с пост. ГКО № 1222 был создан завод № 393 НКВ.

После войны в состав завода № 69 был влит завод № 350, часть оборудования при этом была передана заводу № 349 НКВ в Ленинград.

В 1960-е  г. - в ведении Управления точного машиностроения Западно-Сибирского совнархоза. Имел наименование- «п/я 105».

В начале 1970-х  г. при заводе было организовано ЦКБ точного приборостроения (ЦКБ «Точприбор»), а затем и Сибирский НИИ оптических систем (СНИИОС). В 2000-е  г. три родственных предприятия представляли собой уникальный комплекс, способный решать любые задачи по научным исследованиям, разработке и серийному производству современных оптико-электронных приборов.

В 1980 г. по инициативе Л. Л. Сикорука начато производство телескопов.

Производство (2002 г.): лазерно-оптическое оборудование; оптические наблюдательные приборы, приборы ночного видения, прицелы, телескопы.

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошел в число стратегических оборонных предприятий. В 2007 г. планировалось вхождение предприятия в холдинг «Электронные системы» ОПК «Оборонпром».

Численность персонала (1935 г.)- 2095 чел., (1.02.1937 г.)- 5964 чел.

Директор (-01.1935-11.03.1937 г.)- И.Т. Титов, (11.03.1937 г.-)-  Г.Р. Кантор. Гендиректор (2002 г.)- Б.С. Глущак,69 (2007 г.)- Ю.В. Метельский.

Помощник директора по найму и увольнению (06.1937 г.)- Т.Д. Маляренко. Зам. гендиректора: по производству (2007 г.)- В.А. Еременко; по финансам (2007 г.)- А.В. Кульков; по безопасности (2007 г.)- Б.Н. Лебедев; по социальным вопросам (2007 г.)- В.М. Кравцов.

Директор: технический (-16.04.1937 г.)- B.JI. Ольшанский; коммерческий- Ю.И. Короткин.

Гл. инженер (05.1936 г.)- Ольшанский, (03.1938 г.)- И.Е. Марон, (2007 г.)- В.Я. Рязанцев.

1-й зам. гл. инженера (2007 г.)- А.А. Дейснер.

Начальники управлений: по снабжению (2007 г.)- В.П. Саланда; макетинга и сбыта (2007 г.)- В.В. Долингер; ВЭС (2007 г.)- К.М. Шварц.

Начальники цехов: механического (12.1934 г.)- Гольвек; (12.1935 г.)- Гицель, (-11.1937 г.)- В.В. Гусев, (- 11.1937 г.)- П.П. Зенченко.

Начальники отделов: ППО (03.1935 г.)- Шелашев; кадров (01.1935 г.)- Молотов.

Заведующие секторами: планово-экономическим (12.1934 г.)- Разумовский.

Заведующие бюро: ТНБ (12.1934 г.)- Немчуков.

Производство: прицелы оптические: для стрелкового оружия: «ЗТ-а» («ПБ», 1935), «ПЕ» (1933-37)- 32.907, дневные и ночные (2003); танковые: ПТ-1 (1936), телескопические и стереоскопические (ВОВ-2003-), для минометов, пушек (ВОВ-2003-); артиллерийские панорамы (ВОВ); призмы ДЦ, ДЯ (1938); приборы ДП (-1935- 38-), БСТ (-1935-38-), Б-2, Б-6, ПГ, ПЗ, БСТ, ТО, ПТ-1, ПП-1, ТОП (1938); стеклянные ампулы (1937) (11982).

30 января 1942 г. в соответствии с пост. ГКО № 1222 на месте завода № 217 (Завод № 217 НКОП, НКВ, НКАП, Завод Ф. Швабе, Завод «Геофизика» НКОП, Уральский оптико-механический завод (УОМЗ), ПО УОМЗ, ФГУП «ПО «УОМЗ им. Э.С. Яламова» РАВ, ФАП /г. Москва ул. Кузнецкий мост, 16 (1852 г.); Стромынский пер., 3 (1935 г.);  г. Свердловск/ /620100  г. Екатеринбург ул. Восточная, ЗЗБ тел. 24-81-09/) в Москве образован завод № 589 для производства оптических приборов (11982).

30 января 1942 г. в соответствии с пост. ГКО № 1222 на месте эвакуированного завода № 217 НКВ в Москве был создан Завод № 589 и КБ для производства оптических приборов.

В 03.1942 г. заводу выдано задание на создание временного механизма штурмовика для повышения точности бомбометания Ил-2. Пост. ГКО № 3137 от 6.04.1944 г. ВМШ-2 запущен в серию.96

В 1947 г. при заводе № 589 MB по приказу № 417с от 28.12.46 г. из КБ завода образовалось ЦКБ-589 MB.

КБ завода № 589 НКВ, ЦКБ-589 MB, МОП, МАП, ЦКБ, ОКБ, НПО «Геофизика» МОП, ГП «НПО «Геофизика» /107014  г. Москва ул. Стромынка, 18 тел. 268-37-05, 268-25-32/

В 1947 г. при заводе № 589 MB по приказу № 417с от 28.12.46 г. из КБ завода образовалось ЦКБ-589 MB. В 1956 г.- в ведении МОП.

В соответствии с ПСМ № 2514-1208сс от 29.12.1954 г. прицел АСП-5Н пнв.

С 1957 г.- разработка оптико-электронных приборов и систем ориентации для всех отечественных КА, бортовых визуальных приборов космонавтов, аппаратуры для исследования Земли. С 1970 г.- разработка теплопеленгационной аппаратуры для системы УС-К; созданы также оптические приборы ориентации КА. В начале 1980-х  г. принимало участие в разработке ракеты 15А11 системы «Периметр».

В 1960 г. разделилось на 2 ОКБ с опытным заводом (в 1969 г. были: СКБ-1 и СКБ-2). С конца 1960-х  г. ЦКБ- 589 получило название ЦКБ «Геофизика».

В 1980 г. в состав НПО вошел завод «Квант».

В 1990 г. НПО «Геофизика»- в ведении МОП. В 1990-е  г. НПО имело в Москве 4 производственных площадки общей площадью 212.000 м2 (в т.ч. стендовый корпус для испытаний БР площадью 9.000 м2, продан; лабораторно-конструкторский корпус площадью 43 тыс. м2).

В 1998 г. НПО обанкрочено, затем банкротство прекращено по мировому соглашению. В 2003 г. вновь возбуждена процедура банкротства. Имело дочерние предприятия (2006 г.)- НПП «Геофизика-Космос» и НТПК «Геофизика-Арт».

Работы по ТГСН Ю-700 для новой ракеты Х-25МТП (1995 г.).

Единственный отечественный производитель оптико-электронных приборов для навигационных систем всех КА (2000-е).

Численность персонала (1990-е  г.)- более 10.000 чел.

Гендиректор (1990-е)- А.А. Фомин, (2000 г.)- В.В. Бобылев.

Гл. конструктор- С.Я. Буяновер, В.А. Хрусталев, (-1960-70 г.-)- Д.М. Хорол, (1980-е)-  Г.Ф. Игнатьев.

Гл. конструкторы: (1960-е)- В.А. Хрусталев (ИК и радиометрическая аппаратура, ОПБ-16, оптические системы ориентации для КА), (1970-е)- В.И. Курушин (приборы ориентации для УС-К), (1970-е)- B.C. Кузьмин, (1990-е)- А.А. Казамаров (ГСН).

Внешний управляющий (1998 г.-)- В. Бобылев, (04.2004-05 г.-)- М. Фонарев.

Создано: прицелы: авиационные: ОПБ-Мр (середина 1950-х), автоматический АСП-5Н (пнв 29.12.1954 г.), ACII-5HM (1956 г.); бомбардировочные: ОПБ-4С для Ту-4 (на базе американского «Нордик»), ОПБ-5СН, ОПБ-16 для Як-28; оптическая ГСН для ЗРК «Стрела-1» (1968), «Стрела-ЮСВ»; ИК ГСН: Т-80НМ для К-80 и Т-80НМД для К-80М, ГСН Т-40А и Т-40А1 (СКБ-2) для К-40Т, ТГС-13К для К-13, ГСН С-1, С-1-200, С1Д58 (1960) для К-8, ТГСН для Р-27Т, QJIC-27 («36Ш») для Су-27, МиГ-29, ОЛС-31Е - для МиГ-31, лазерная ГСН для Х-29Л, Х-25Л, оптическая трехспектральная ГСН для ПЗРК «Стрела-2», «Игла»; ИК и радиометрическая аппаратура для КА «Метеор», оптические датчики ориентации для КК 7К-Л1 (1960-е).

СКБ «ГеоКос», ФГУП, ОАО «НПП «Геофизика-Космос» /107497  г. Москва ул. Иркутская, 11/17 тел. 462-03-43/

СКБ «ГеоКос» было в 1990-е  г. Разработка космических приборов. В 1997 г. на его базе создано НПП «Геофизика-Космос». В 2001 г. производственный комплекс НПО «Геофизика» передан дочернему предприятию- НПП «Геофизика-Космос». С 2002 г.- ФГУП. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий. В 2007 г. преобразовано в ОАО. С 3.03.2008 г. вошло в состав образованного ОАО «Информационные спутниковые системы».

Участвовало в программах: «Космос», «Восток», «Союз», «Салют», «Мир», «Буран», «Венера», «Марс», «Метеор», «Экспресс», «Союз-Аполлон», «Фобос», «Бион», «Астрон», «Гранат», МКС, «Экспресс-1000».

Работы (2002 г.): разработка оптико-электронных приборов определения положения Солнца, звезд и планет, ручных визуальных приборов; приборов для исследования атмосферы Земли (радиометры, фотометры, спектрофотометры, лазерные приборы); имитаторы Солнца, Земли и звезд; высокоточные датчики угла поворота. Принимает участие в производстве МБР «Синева» и «Булава» (2006 г.).

В составе предприятия: 7 НИО; производственные подразделения (механообрабатывающее, оптическое, сборочное); технологическое подразделение; испытательное подразделение. Испытательное подразделение имеет: высокоточные оптико-механические стенды с имитаторами источников излучения Солнца, звезд и планет; испытательный центр для проведения вакуумных, вибрационных, ударных, акустических и климатических испытаний.

Директор (2000 г.)- B.C. Кузьмин, (-2002-05 г.-> А.Н. Егупов.101

Гл. конструктор (2002 г.)- М. Г. Пирогов.

Зам. гл. конструктора: по конверсии и международному сотрудничеству (2002 г.)- А.П. Дмитриев;69 (2006 г.)- В. Крыжановский.

ГУП «Научно-технический производственный комплекс (НТПК) «Геофизика-АРТ» /г. Москва ул. Стромынка, 18/ /107497  г. Москва ул. Иркутская, 11/17 тел. 102-49-06/

1.04.1997 г. выделилось из состава НПО «Геофизика» в самостоятельное дочернее предприятие.

Разработка и производство (2002 г.): оптико-локационная станция (ОЛС) для Су-27, лазерная ОЛС (КОЛС) для МиГ-29; ТГСН для УР Р-27ЭТ, ЛГСН «Кайра» для УРВП Х-25МЛП, Х-29ЛП, С-25Л, ЛГСН ГСН-Ф для КАБ- 500Л и КАБ-1500Л, трехспектральная оптическая ГСН 9Э47МЗ для зенитной ракеты 9M37M3, двухцветная ГСН 9Э46 для ракеты ПЗРК «Стрела-2»; ОЭК проводки судов «Лоцман», метеорологический лидарный комплекс МЖ, метеорологический бортовой лидар; солнечная энергетическая станция; медтехника (хирургическая пила ПХУ-1, биологический насос СК-1, офтальмоскоп ОФС-2, система криохирургического воздействия, система микробиологической диагностики АСБД); микрографическая аппаратура.

Директор (-2000-02 г.-)- А.А. Казамаров.

Гл. конструктор (2002 г.)- А.А. Казамаров.

Зам. директора: по производству и технологии (2002 г.)- В.Н. Луканцев; по экономике и планированию (2002 г.)- Ю.И. Малышко.

Зам. гл. конструктора (2002 г.)- В.Н, Луканцев, (2002 г.)- Ю.И. Малышко.

Начальник отдела маркетинга и ВЭД (2002 г.)- П.А. Сускин.69

Завод «Квант» МОП, ОАО «НПП космического приборостроения «Квант» /344091  г. Ростов-на-Дону пр. Стачки, 194/2; 344090 ул. Мильчакова, 7 (2005 г.) тел. 24-08-80/

Строился как филиал АОМЗ. По приказу МОП № 411 от 11.08.1980 г. учережден как самостоятельный завод «Квант» в составе НПО «Геофизика» для выпуска оптико-электронных приборов ориентации и астронавигации КА.

В 1994 г. завод преобразован в ОАО. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий. 3.03.2008 г. вошло в состав ОАО «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева».

На предприятии создан Центр компьютерных технологий (ЦКТ).

Принимал участие в программах: «Мир», «Экспресс», «Надежда», «Океан», «Купон», «Гонец», «Галс», «Аркос», «Ресурс», «Метеор», МКС.

Работы (2002-05 г.): разработка и производство: приборов ориентации КА на орбите;69 сложной инструментальной оснастки (пресс-формы, штампы); НИОКР по созданию оптико-электронных приборов для ФКА и МО.

В составе НПП (2005 г.)- Научно-технический центр (НТЦ) и производственная база.

Гендиректор (1980-2005 г.-)- В.В. Мотин.

Гл. конструктор (1980-2005 г.-> В.В. Мотин.

Создано: автомобильный таксометр (11982).

30 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1220 О повышении динамики танков КВ. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 124 (11012).

30 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1221 Об улучшении проходимости танков КВ. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 125 (11012).

30 января 1942 года был подписан договор между заводом № 264 и ГАБТУ на поставку 650 танков Т-60. Согласно договору стоимость полностью укомплектованного Т-60 составила 81 ООО рублей. Кроме того, предусматривалась и радийная версия танка, в случае ее запуска цена составляла бы 82 700 рублей.

Для решения вопроса обеспечения завода № 264 дефицитными узлами пришлось привлекать другие предприятия. Завод № 469 НКАП им. Громова (г. Горький), который изготавливал радиаторы для заводов № 37 и ГАЗ, в середине февраля получил расширенный заказ. Теперь он обеспечивал масляными и водяными радиаторами все заводы, выпускающие Т-60. Что же касается корпусного производства, то помощь пришла оттуда, откуда не ждали. Поскольку с марта на ГАЗ им. Молотова началась подготовка производства легкого танка Т-70, необходимость поставки корпусов Т-60 отпала. Пока заводы-изготовители готовились к запуску корпусного производства по линии Т-70, выпуск корпусов его предшественника продолжался, так что решение о поставках их на завод № 264 выглядело логично (17458).

30 января 1942 г. были подготовлены КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИМПОРТНЫХ АВТОМАШИН

| Марка машин | Грузоподъемность | Тип двигателя | Мощность двигателя | Максимальн. скорость машины | Емкость бензобака | Сорт горючего | Тент | Буксирное приспособление | Лебедка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БантамЛегковая разведывательная машина с2-мя ведущими осями | 4 чел. или 250 кг | Карбюраторный | 45 л. с. | 85 км/ч | 38л | Бензин 1 сорт | Имеется | Имеется | Нет |
| Додж2-хосный с 1-ой ведущей осью | 1,5т | Карбюраторный | 115л. с. | 68 км/ч | 60л | Бензин | нет | нет | нет |
| Форд2-хосный с 1-ой ведущей осью | 1,5-2 т | Карбюраторный | 75 л.с. | 50-60 км/ч | 60л | Бензин 2 сорта | нет | нет | нет |
| Остин2-хосный с 1-ой ведущей осью | 2т | Карбюраторный | 60 л. с. | 65 км/ч | 115л | Бензин 2 сорта | Имеется | нет | нет |
| Бедфорд2-хосный с 1-ой ведущей осью | 2т | Карбюраторный | 72 л.с. | 65 км/ч | 90л | Бензин | Имеется | Имеется | нет |
| Форд - Мармон Керингтон2-хосный с 2-мя ведущими осями | 2т | Карбюраторный | 95 л.с. | 70 км/ч | 215л | Бензин 2 сорта | нет | Имеется | нет |
| Интернейшен3-хосный со всеми ведущими | 2,5т | Карбюраторный | 100 л. с. | 70 км/ч | 150л | Бензин | Имеется | Имеется | Имеется |
| Студебекер3-хосный со всеми ведущими | 2,5т | Карбюраторный | 100 л.с. | 70 км/ч | 150л | Бензин | Имеется | Имеется | Имеется |
| Остин3-хосный со всеми ведущими | Зт | Карбюраторный | 72 л.с. | 55 км/ч | 120л | Бензин | Имеется | Имеется | нет |

Начальник 5 отдела АТУ ГАБТУ КА военинженер 1 ранга Лебедев

Ст. помощник начальника 5 отдела военинженер 2 ранга Церетлишвили

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11386. Д. 138. Л. 10. Подлинник (11211).

30 января 1942 года вышло постановление ГКО за № 1222сс и 1 февраля 1942 года приказа НКВ за № 63сск которыми заводу, организованному на площади эвакуированного завода № 217 МВ, был присвоен номер 589.

В 1942 году завод изготовлял в основном прицелы сухопутного вооружения – ротные (МПР) и батальонные (МПБ) минометные прицелы, а также прицелы и наблюдательные приборы танков и самоходной артиллерии.

Начиная с 1943 года завод стал постепенно осваивать и выпускать авиационные приборы. 1943 год был последним годом изготовления прицелов сухопутного вооружения.

В 1944 году основной продукцией завода являлись различные марки прицелов для пикирующих бомбардировщиков и ночной прицел для самолетов У-2. В этом же году завод освоил и поставил на производство передвижной кинопроектор К-25.

Адрес: Москва, ул. Стромынка, д. 10, п/я 765

Согласно приказа № 37сс МОП от 31 января 1956 года завод с ЦКБ провел перестройку работы в связи с новыми задачами и характером опытного производства (9568).

30 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1223 О производстве пистолетов-пулеметов Шпагина в феврале месяце 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 129-135, 136-147 (11012).

Другие оборонные отрасли:

30 января 1942 г. Доклад заместителя наркома государственного контроля СССР В. Ф. Попова секретарю ЦК ВКП(б) И. В. Сталину «О результатах ревизии работы аппарата Наркомата химической промышленности»

Совершенно секретно.

По поручению Совета народных комиссаров Союза ССР Наркоматом государственного контроля произведена ревизия работы аппарата Народного комиссариата химической промышленности. Ревизией установлено, что Наркомхимпром не обеспечивает потребности фронта и оборонной промышленности в спецхимикатах, средствах химической защиты, полупродуктах для боеприпасов, продуктах и изделиях для авиационной и танковой промышленности. Руководство Наркомхимпрома реальных мер к улучшению снабжения фронта и оборонной промышленности химикатами и изделиями химической промышленности не принимает. Больше того, Наркомхимпром своим негодным руководством дезорганизует работу важнейших отраслей химической промышленности и тем самым усугубляет снабжение армии и оборонной промышленности необходимыми химическими продуктами.

С начала войны в системе Наркомхимпрома было эвакуировано (а часть вообще вышла из строя) 60% производства олеума, 52% производства аммиака, 50% производства крепкой азотной кислоты, 66% производства противогазов, 100% производства фенола и пикриновой кислоты и т. д. Несмотря на такое положение Наркомхимпром не принял срочных мер к восстановлению эвакуированных предприятий2*. Своей бездеятельностью НКХП проваливает установленные правительством сроки восстановления производства важнейших химических продуктов и изделий.

Согласно постановлению Совнаркома Союза ССР № 2207-1006сс от 17 ноября 1941 г. Наркомхимпром обязан был восстановить в декабре 1941 г. и январе 1942 г. 16 цехов и ввести в действие в этих цехах мощности: по олеуму — на 15 тыс. т, крепкой азотной кислоте — 90 тыс. т, пикриновой кислоте — 4 тыс. т, прозрачной авиаброне - 3 тыс. комплектов, противогазам — 10 млн шт., метанолу — 12 тыс. т и т. д.3* Это задание правительства сорвано4*. Ни один цех в установленный правительством срок в эксплуатацию не введен, и мощности, предусмотренные в постановлении СНК СССР от 17 ноября, не созданы.

Вследствие невыполнения правительственного графика восстановления эвакуированных предприятий Наркомхимпром в настоящее время совершенно прекратил производство диметиланилина, централита, фенола, фталиевого ангидрида, дихлорамина, хлорбензола, пикриновой кислоты и других продуктов, являющихся сырьем для производства боеприпасов и авиационной промышленности. Несмотря на возросшие в связи с войной потребности, план производства основных химикатов на действующих предприятиях не выполняется:

Наименование продуктов, спецхимикатов и изделий	Выработано в IV квартале 1941 г.	Процент к плану

Аммиак	44 624 т	84,4

Крепкая азотная кислота	35 013 т	70,3

Олеум	21692 т	66,5

Аммиачная селитра	62 707 т	100,1

Карбид кальция	8089 т	67,1

Кальцинированная сода	16 600 т	54,0

Каустическая сода	21026 т	76,2

Оргстекло	59,7 т	18,9

Бронекозырьки	1434 комплекта]	55,2

Этиловая жидкость	646 т	32,0

Фосфор	1115 т	71,5

Тролит	3552 т	50,6

Персил	991т'	30,2

Розамин	503 т	39,2

Противогазы БС	718 тыс. шт.	39,3

Толуол	1695 т	78,8

Работа основных действующих заводов Наркомхимпрома из месяца в месяц ухудшается. Выпуск продукции (без учета ввода в действие оборудования эвакуированных предприятий) в отдельные месяцы IV квартала по решающим заводам составил:

[Наименование продуктов]	Выработано, в т

в октябре	в ноябре	в декабре

Аммиака

Березниковским азотно-туковым заводом	7260	6172	4252

Кемеровским азотно-туковым заводом	5841	5673	5250

Азотной кислоты крепкой

Березниковским азотно-туковым заводом	5238	4310	3998

Кемеровским азотно-туковым заводом	5053	4245	4300

Аммиачной селитры

Кемеровским азотно-туковым заводом	9361	9261	8493

Чирчикским электрохимическим заводом	5975	4851	4552

Карбида кальция

Кировоканским химзаводом	1271	1006	330

Соды кальцинированной

Березниковским содовым заводом	8633	7203	829

Данные первой декады января 1942 г. показывают, что работа химических заводов не улучшается1*. Завод № 237 выработал за декаду азотнокислого бария лишь 38 т, что составляет 6,3% к месячному плану, Кировоградский завод за 9 дней января выработал олеума 1120 т — 20,9% месячного плана, Красноуральский химзавод за 9 дней изготовил олеума 285 т — 7,1% январского плана и т. д.

Такое положение в химической промышленности явилось следствием бюрократического стиля руководства Наркомхимпрома1* своими отраслями промышленности и безответственного отношения наркома — т. Денисова М. Ф. и его заместителей: Березовского И. А., Лозбень И. Ф., Локшина Л. М. и Голованева Ф. Т. — к решению важнейших задач, поставленных перед химической промышленностью.

Заводы 1-го Главного управления (№ 96,102, 148,100, 395,13 и др.), специально построенные задолго до войны и предназначенные исключительно для производства спецхимикатов и средств химзащиты, оказались неподготовленными к производству спецпродукции в момент войны. Нарком Денисов, быв. его заместитель Лозбень и начальник военного отдела наркомата Савичев до войны не следили за состоянием этих заводов и не проверяли действие установок по изготовлению химикатов. Так, не были опробованы в мирное время цех тролита на заводе № 100, цех тролита и персила на заводе № 96 и цех розамина на заводе № 148. Когда же вначале войны эти цеха были пущены в эксплуатацию, то оказалось, что на заводе № 96 невозможно получить треххлористый мышьяк ранее предлагавшимся методом. В течение 6 месяцев (июнь-декабрь 1941 г.) на заводе № 96 производились эксперименты для определения возможности получения этого продукта, но они никакого результата не дали. В настоящее время Наркомхимпром по указанию правительства строит новый цех для производства треххлористого мышьяка старым методом.

На заводе № 148 при пуске в эксплуатацию цеха розамина выявилось несоответствие мощностей отдельных агрегатов. Установка по удалению шлама оказалась узким местом в производстве розамина. В результате выпуск продукции этого цеха все время не превышает 40% его проектной мощности. Оборудование цеха тролита завода № 100 в период консервации находилось в запущенном состоянии, основные аппараты и коммуникации поржавели, и поэтому во время ввода цеха в эксплуатацию они часто выходили из строя. Кадры рабочих и инженерно-технических работников своевременно не были обучены, вследствие чего во время ввода спеццеха в эксплуатацию имели место неоднократные случаи поражения рабочих.

В результате неподготовленности заводов 1-го главка план производства спецхимикатов во втором полугодии 1941 г. оказался сорванным. Нормальный выпуск этих продуктов до настоящего времени еще не налажен.

Нарком т. Денисов и его заместитель т. Березовский своими непродуманными указаниями и распоряжениями дезорганизовали работы по восстановлению эвакуированных предприятий. Тов. Денисов ходом эвакуации химических заводов не руководил и не знал фактического положения дел. В ноябре 1941 г. им был представлен на утверждение правительства график восстановления эвакуированных предприятий.

В этом графике т. Денисов предусмотрел восстановление ряда цехов, которые совершенно не были вывезены с прежних мест и, наоборот, в график восстановления им не включен ряд важнейших цехов, оборудование которых было вывезено. Цех азотной кислоты Горловского азотно-тукового завода, цех № 12 Сталиногорского завода, цех пикриновой кислоты Славянского завода по графику должны быть восстановлены в новых районах в январе 1942 г., тогда как оборудование этих цехов совершенно не было эвакуировано. Завод № 100, № 94, Сакский и Перекопский бромные заводы, цех средств коллективной химзащиты завода № 395 и другие, оборудование которых было эвакуировано, а восстановление их не [было] предусмотрено графиком.

Допустив путаницу в графике, т. Денисов не исправил его. В последующем Наркомхимпром не выявил и окончательно не определил, где должны восстанавливаться эвакуированные заводы и цеха. Новый график не был представлен на утверждение правительства. Цех розамина Воскресенского комбината по решению правительства должен восстанавливаться в г. Новосибирске, оборудование же этого цеха Наркомхимпром направил в г. Белово, а затем вошел в правительство с просьбой разрешить ему восстанавливать цех на челябинском заводе К-4. В настоящее время Наркомхимпром пришел к выводу, что и это место для восстановления цеха розамина выбрано неудачно, поэтому к работам по организации производства розамина на заводе К-4 Наркомхимпром не приступает.

По постановлению СНК СССР от 17 ноября 1941 г. на Молотовском заводе № 624 должно быть восстановлено в январе 1942 г. 5 контактных аппаратов цеха олеума Воскресенского химкомбината. По указанию же Наркомхимпрома в г. Молотов отправлено только 2 контактных узла, а турбокомпрессоры к ним засланы в г. Белово Новосибирской области и до настоящего времени в г. Молотов не переотправлены.

По графику, утвержденному СНК, цех снаряжения противогазов, эвакуированный с завода № 395, должен быть восстановлен: 1-й конвейер — на заводе № 13 в г. Куйбышеве со сроком выпуска продукции в феврале 1942 г., 2-й конвейер — на заводе № 103 в г. Закамске. Бывший заместитель наркома Лозбень самовольно отправил оба конвейера на завод [№] 103, тогда как на этом заводе может быть размещен только один конвейер. На куйбышевском же заводе площади, предназначенные для монтажа 2-го конвейера, не используются. На завод № 103 в г. Молотов прибыло оборудование цеха химпоглотителя завода № 395. Для размещения этого оборудования было приготовлено помещение, произведен демонтаж старого оборудования и начаты работы по монтажу цеха химпоглотителя. Письмом от 15 декабря 1941 г. нарком Денисов предложил оборудование этого цеха отправить в г. Чапаевск.

Оборудование цеха металлического натрия завода «Донсода» Наркомхимпром направил в Березники, а в предложениях, внесенных им в СНК, восстановление этого цеха Наркомхимпром наметил в г. Чапаевске. В народно-хозяйственном плане на I квартал восстановление цеха металлического натрия завода «Донсода» предусмотрено в феврале 1942 г. в г. Чапаевске.

Народный комиссар т. Денисов, желая скрыть провал Наркомхимпрома по восстановлению эвакуированных предприятий, представил в правительство 16 декабря 1941 г. ложное объяснение по этому вопросу. Тов. Денисов сообщил СНК, что цех «К» оксилита, эвакуированный с Донецкого содового завода, «восстанавливается на Чирчикском АТЗ, строительными и монтажными работами выполнен на 90%. Пущен будет в срок». В действительности оборудование этого цеха на Чирчикский комбинат совершенно не поступало.

В объяснении т. Денисов сообщил, что на челябинском заводе № 34 восстановлен и приступил к выпуску продукции цех нитролаков. Фактически на 15 января 1942 г. этот цех до сих пор в эксплуатацию не пущен, строительные работы по цеху не закончены, монтаж основного оборудования еще не начинался, а смонтированная временная остановка по производству нитролаков мощностью в 2,5 тыс. т в год не работает.

Сообщение т. Денисова о ходе восстановления оборудования на Кемеровском комбинате также не соответствует действительности. Тов. Денисов сообщил, что «по цеху крепкой азотной кислоты введены в действие два агрегата». Фактически монтаж этих агрегатов до настоящего времени еще не закончен.

По примеру наркома т. Денисова, ложные данные представлял в правительство его заместитель Березовский. 7 декабря 1941 г. Березовский сообщил СНК СССР, что на Чирчикском комбинате ведется монтаж цеха (4 агрегата) крепкой азотной кистоты мощностью 100 т в сутки, на самом же деле в тот период никакой работы по монтажу цеха не велось. В настоящее время на Чирчикском комбинате ведется подготовка (монтажа одного агрегата мощностью 25 т в сутки. В том же документе Березовский докладывал СНК, что на завод № 237 прибыло оборудование цеха пикриновой кислоты Славянского завода и что оборудование подготовлено к монтажу. В действительности основное технологическое оборудование со Славянского завода не было вывезено, а вакумированные 7 шт. центрифуг на завод [№] 237 не прибыли.

Положение в химической промышленности усугубилось еще и тем, что Наркомимпром систематически не выполняет план капитальных работ. По предприятиям и тройкам восточных районов план капитальных работ за 11 месяцев 1941 г. выполнен всего лишь на 40,8%. В IV квартале вместо усиления капитальных работ в связи с эвакуацией заводов Наркомхимпром еще хуже выполнял эти работы. Выполнение квартального плана за октябрь-ноябрь составило только 23%. Главхимпромстрой НКХП (ведущий строительно-монтажные работы на 7 заводах Наркомхимпрома, оказался неподготовленным к выполнению плана капитальных работ 1941 г. и сорвал строительство первоочередных объектов: производство хлорбензола на Березниковском содовом заводе, цехов слабой и крепкой азотной кислоты и метанола на Березниковском азотно-туковом заводе, олеума на Молотовском заводе № 624, оргстекла и авиаброни (козырьков на Челябинском заводе К-4.

Наркомхимпром не принял необходимых мер и не обеспечил выполнение плана капитальных работ по важнейшим объектам, предусмотренным специальными решениями правительства. СНК СССР и ЦК ВКП(б) 16 августа 1941 г. обязали (Наркомхимпром ввести в эксплуатацию первую очередь Красноуральского олеумного завода мощностью 80 тыс. т в год к 1 ноября 1941 г. Бывший начальник Главхимпрома Голованев (ныне заместитель наркома) не принял необходимых мер к окончанию строительства и монтажа оборудования. К 1 ноября 1941 г. завод не был введен в эксплуатацию.

В настоящее время Красноуральский олеумный завод введен в действие лишь на 20% от установленной правительством мощности.

Для обеспечения Красноуральского и других олеумных заводов контактной массой Наркомхимпром, согласно постановлению СНК СССР от 29 ноября 1941 г., обязан был построить и ввести в действие в декабре 1941 г. на Красноуральском заводе цех контактной массы на 200 т в год. Бывший начальник Главхимпрома Голованев и главный инженер этого главка Пурский своими противоречивыми указаниями дезориентировали руководство Красноуральского завода и самовольно отменили строительство указанного цеха. 5 августа 1941 г. письмом Главхимпрома № 2948с было предложено Красноуральскому заводу приступить к строительству цеха контактной массы, а 18 августа было получено распоряжение быв. начальника Главхимпрома Голованева передать все чертежи и оборудование Кировоградскому заводу. 28 августа 1941 г. последовало новое распоряжение — заместитель начальника Главхимпрома Берковский предложил директору Красноуральского завода приступить к строительству цеха. Распоряжение этого начальника в ноябре 1941 г. отменил главный инженер Главхимпрома Пурский, который устно предложил директору Красноуральского завода не строить цех контактной массы. В результате самоуправства указанных лиц строительство цеха контактной массы на заданную правительством мощность сорвано. На Кировоградском

заводе в настоящее время действует установка, которая в декабре 1941 г. выработала 1,2 т вместо 10 т, предусмотренных в постановлении СНК СССР от 29 ноября 1941 г. для Красноуральского завода. Отсутствие в необходимых количествах контактной массы задерживает в настоящее время пуск новых мощностей по производству олеума на Красноуральском и Челябинском заводах.

Государственный комитет обороны постановлением № 471сс от 12 августа 1941 г. обязал Наркомхимпром ввести в октябре 1941 г. —-феврале 1942 г. новые мощности по спецхимикатам на заводах № 102, 96 и 91 и на Березниковском содовом заводе. Несмотря на то, что сроки ввода новых мощностей по большинству объектов истекли, ни по одному их них новые мощности не созданы.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) 16 августа утвердили дополнительное задание по наращению мощностей спецхимикатов и средств химической защиты на заводах № 103 и 510. На заводе № 510 в I квартале должны быть построены цеха розамина и оргстекла и во II квартале цеха тролита и персила. Основные проектные работы по строительству этих цехов были закончены еще в октябре 1941 г., однако, по распоряжению быв. заместителя наркома Лозбеня, 16 октября 1941 г. вся проектная документация в ГСПИ-3 была уничтожена. Восстановить прежние проекты ГСПИ-3 не мог, и поэтому в ноябре приступил к проектированию цехов вновь.

Наркомхимпром безответственно отнесся к составлению проекта плана капитальных работ I квартала 1942 г. Замнаркома Березовский представил на утверждение СНК СССР проект плана, в котором не предусмотрел строительство важнейших объектов, утвержденных к восстановлению постановлением СНК СССР от 17 ноября 1941 г. Вследствие этого в утвержденный правительством план капитальных работ I квартала не вошли: строительство Уфимского анилинокрасочного завода, Кемеровского завода пластмасс, завода № 624 (цеха анилина, диметиланилина), № 620 (цеха фенола и пикриновой кислоты). В проекте плана Березовский также не предусмотрел продолжение строительства новых объектов — заводов № 506 и 365 (по производству этиловой жидкости) и завода № 397 (снаряжение противогазов).

Народный комиссар т. Денисов допустил произвол и несогласованность действий членов коллегии наркомата, что дезорганизовало и вносило путаницу в работу промышленности. В течение всего IV квартала предприятия Главазота получали от наркомата различные планы по выпуску продукции. Так, Чернореченскому заводу на ноябрь 1941 г. были спущены три различных производственных плана по цианплаву:

заместителем наркома Березовским из г. Молотова — в количестве 1600 т, заместителем наркома Железняковым из Дзержинска — 940 т и Главазотом — в количестве 1770 т. От этих руководителей завод получил три различных плана на ноябрь 1941 г. по производству розамина и дициан-диамида.

Кемеровский завод получил на декабрь 1941 г. также три различных плана по аммиаку: из наркомата (г. Молотов) — 6200 т, из оперативной группы наркомата (г. Куйбышев) — 6284 т, из Главазота — 6175 т. По крепкой азотной кислоте план на декабрь 1941 г. этому заводу сообщен из г. Молотова в количестве 6820 т, из Куйбышева в количестве 7500 т.

Тов. Денисов 15 ноября 1941 г. дал указание передать калориферы с 1-го калийного комбината на челябинский завод К-4, а 21 ноября он эти же калориферы распорядился передать Березниковскому содовому заводу. Замнеститель наркома Железняков, независимо от распоряжения Денисова, распорядился оставить калориферы на калийном комбинате.

По распоряжению заместителя наркома Мельника два котла Шухов-Берлина завода № 90 были занаряжены челябинскому заводу К-4. Народный комиссар Денисов своим распоряжением передал один котел молотовскому заводу № 624, второй котел оставлен на заводе № 90. Распоряжением же заместителя наркома Голованева один котел вновь передан челябинскому заводу К-4. Куда в конечном счете отгружены эти котлы, в аппарате наркомата выяснить не удалось.

Государственный комитет обороны 14 декабря 1941 г. обязал Наркомхимпром построить цеха формалина и уротропина, необходимые для производства гексогена.

Заместитель наркома Железняков возложил строительство этих цехов на Главанилкраску, а заместитель наркома Голованев, будучи в Кемерово, своим приказом от 30 декабря 1941 г. поручил строить эти цеха 1-му Главному управлению. Фактически ни Главанилкраска, ни 1-е Главное управление к строительству цехов не приступили.

В Наркомхимпроме имеют место факты игнорирования решений правительства и Государственного комитета обороны. Государственный комитет обороны своим постановлением от 14 октября 1941 г. обязал Наркомхимпром организовать к 1 января 1941 г. на Кемеровском и Чирчикском заводах производство жидких окислов азота для снаряжения ФАБов жидким ВВ «нитрол». Тов. Денисов задания заводам не дал, а решение ГКО сжег. О решении ГКО оба завода узнали из других источников (от авторов — Эпштейна и Смирнова) и по своей инициативе приступили к организации этого производства. Аппарат Наркомхимпрома узнал о решении ГКО лишь 17 декабря из телеграммы, присланной директором Кемеровского завода.

Распоряжением ГКО от 26 июля 1941 г. Наркомхимпрому было предложено снарядить в III и IV кварталах ФАБ-100 жидким ВВ КД в количестве 25 тыс. шт. и сдать их равными партиями ГУ ВВС КА3. Наркомхимпром, формально выдав заводу № 102 задание на снаряжение ФАБов, в план завода III и IV кварталов снаряжение этих ФАБов не включил. В результате задание ГКО было сорвано.

Совнарком Союза ССР распоряжением от 1 октября 1941 г. обязал наркома химической промышленности т. Денисова построить на Востоке дублер завода пековых пробок. Никаких распоряжений об организации этого завода Наркомхимпром не дал а распоряжение СНК сжег.

Распоряжением СНК СССР от 11 июня 1941 г. Наркомхимпрому было предложено вывести с территории Дорхимзавода не менее 500 т олеума, т. Денисов поручил выполнение этого распоряжения начальнику Главанилкраски Смирнову, а Смирнов - начальнику отдела снабжения главка Аванесову. Эта история с вывозом олеума за пределы Москвы кончилась тем, что 16 октября из емкостей Дорхимзавода олеум количестве 600 т был просто слит в Москва-реку.

СНК СССР постановлением от 25 ноября 1941 г. установил план производстве желтого фосфора на декабрь 1941 г. в количестве 530 т, а народный комиссар т. Денисов самовольно уменьшил этот план до 450 т. План производства смол СБС и СКС идущих для нужд авиапромышленности, на январь 1942 г. правительством установлен в количестве 300 т, плановый же отдел наркомата самовольно снизил этот план до 175 т.

Безответственное отношение руководства наркомата к выполнению правительственных решений, несогласованность действий руководителей наркомата и отсутствие контроля за выполнением решений правительства и приказов наркома привел к развалу аппарата Наркомхимпрома. Аппарат наркомата в настоящее время фактически бездействует. Главки и отделы наркомата из оперативных органов превратились в плохие статистические бюро. Военный отдел фактически никакой работы не ведет, работники его бездельничают. ОКС наркомата строительством не занимается и никакого влияния на ход восстановления эвакуированных предприятий не оказывает. Первый главк оторвался от своих предприятий и заводов и фактически ими не руководит.

Главные управления и отделы в течение длительного времени остаются без основные руководящих работников.

В Наркомхимпроме установилась система, когда руководители главков и отделов на длительные сроки выбывают в командировки, а руководство главками и отделами подчас передоверяется второстепенным и малоавторитетным работникам. Командировки же проводятся без нужной целеустремленности, результаты их крайне ничтожны. Некоторые работники, приезжая на места, бездельничают там, отчетов от них никто не требует.

Начальник Главазота Уваров был в командировке с 25 августа 1941 г. по 7 январе 1942 г., причем более 1,5 месяца вообще неизвестно, где находился Уваров. Во время отсутствия Уварова главком «руководил» начальник финансового отдела Фролкин, в отдельные периоды — главный бухгалтер этого главка Макаров. Начальник Главхимпласта Николаев за 2,5 месяца был в главке только 3 дня, все остальное время провели в командировках, при этом заводы, на которых был Николаев, работу не улучшили.

Начальник Главанилкраски Смирнов в период с 29 сентября 1941 г. по 19 января 1942 г. пробыл в командировке на Челябинской, Кемеровской и Барнаульской строиках 92 дня. На этих же стройках был и начальник ОКСа главка Покараев. Смирнов и Покараев бездельничали на месте и стройки важнейших объектов провалили. Такое положение имеет место и в других главках.

Работа аппарата дезорганизована еще и тем, что подавляющая часть исходных материалов, над которыми повседневно должен работать наркомат, была уничтожена.

Опросом ряда работников наркомата установлено, что непосредственное указание о сожжении документов давал народный комиссар т. Денисов, причем т. Денисов дал указание уничтожить документы не только в наркомате в г. Москве, но и в той части наркомата, которая с июля 1941 г. находилась в г. Дзержинске Горьковской обл. Заместитель начальника Главхимпласт НКХП Барботин и начальник производственно-технического отдела этого главка Рохлин в объяснении, представленном в Наркомат госконтроля по этому вопросу, пишут: «Уничтожение документов в Москве было произведено по прямому указанию народного комиссара, данному им непосредственно начальникам главных управлений. Первоначально было дано разрешение подготовить к отправке несколько мешков, а затем поступило вторичное распоряжение о полном уничтожении материала.

Материал, находившийся в Дзержинске, был уничтожен по прямому указанию народного комиссара, лично установившего количество подлежащих сохранению мешков по каждому главку». То же самое показывают в своих объяснениях и другие работники.

Детальной проверкой установлено, что по указанию т. Денисова уничтожены исключительно важные для работы наркомата материалы. По капитальному строительству были уничтожены: генпланы заводов, проектные материалы, отчетные данные, типовые строительные конструкции и др. Планово-экономический отдел НКХП по прибытии в г. Молотов совершенно не имел исходных данных для планирования, как то: расходных коэффициентов, мощностей заводов, их обеспеченности сырьем и материалами.

В техническом отделе наркомата полностью уничтожены технологические режимы и нормы по всем важнейшим производствам, материалы по геологическим фондам и технические отчеты предприятий и научно-исследовательских организаций.

В Первом главном управлении уничтожены технологические режимы заводов, материалы по расходным коэффициентам, технические отчеты заводов и проектные материалы. По распоряжению Лозбеня в Государственном проектном институте № 3 Первого главного управления уничтожена вся проектная документация, уникальные справочные материалы по организации и проектированию производства спецхимии.

По указанию того же Лозбеня в Научно-исследовательском институте № 42 были уничтожены все отчетные материалы и опытные данные научно-исследовательских работ по спецхимии, накопленные на протяжении ряда лет.

Полностью уничтожена вся документация военного отдела. Инструктор секретной части НКХП Сковородина и старшая машинистка Хильмон сообщили Наркомату госконтроля, что «при эвакуации в г. Молотов все архивные материалы и текущая переписка, находившиеся в секретной части военного отдела, были уничтожены (сожжены)... Военный отдел в г. Молотов не привез с собой никаких документов:

ни архивных, ни текущих». То же самое сообщает и и. о. начальника военного отдела НКХП Михайловский: «Военный отдел Наркомхимпрома начал свою деятельность в г. Молотове без наличия каких бы то ни было документов».

По Главгорхимпрому уничтожены в г. Дзержинске проектные задания, технические проекты, сметно-финансовые расчеты, ценники на материалы, технические сметы, генсметы, генпланы, материалы геологических фондов, планы геолого-разведочных и горных работ. В таком же порядке были уничтожены материалы и в других главках.

В отделе кадров наркомата уничтожены все личные дела.

Нарком т. Денисов личным примером воспитывает аппарат в духе бюрократизма.

Вопросы, которые ставят перед наркомом директора заводов, начальники главков и отдельные организации, т. Денисов не рассматривает и не решает. Этим делом у него занимается начальник секретариата наркома Качанов. Примером формально бюрократического отношения к решению вопросов могут служить следующие факты: директор Владимирского химического завода т. Агафонов 3 декабря 1941 г. сообщал т. Денисову о тяжелом положении на заводе с производством фаолита и смол и просил оказать заводу необходимую помощь. Этот вопрос т. Денисов не рассматривал. На документе имеется резолюция начальника секретариата следующего содержания: «т. Рохлину (и. о. начальника главка). Когда главк наконец будет руководить заводом или будет продолжать играть в прятки. Немедленно дать исчерпывающий ответ на все поставленные

вопросы в оказании помощи. Качанов».

Директор завода «Победа рабочих» т. Терехин и директор завода «Свободный труд» т. Храмов 6 ноября прислали на имя т. Денисова совместное письмо, в котором жаловались на аппарат наркомата и просили решить целый ряд вопросов, связанных с деятельностью их заводов. Направление этому письму дал Качанов, положив на нем резолюцию: «т. Баранову (заместителю начальника главка) Главанилкраска. Немедленно сообщите заводу, как действовать по поставленным вопросам. Руководите заводами.

19 ноября 1941 г. Качанов».

Главный инженер строительства уфимского завода № 505 т. Гриништейн 24 ноября 1941 г. сообщал т. Денисову о неудовлетворительном состоянии строительства и предлагал ряд мероприятий по улучшению дела. Нарком т. Денисов не рассматривал это письмо, за него решил тот же самый бюрократ из секретариата Качанов: «т. Смирнов (начальник Главанилкраски). Лично займитесь этой площадкой, принять действенные меры. С этой стройкой — полный срыв. Качанов».

Замдиректора завода «Победа рабочих» 14 ноября 1941 г. прислал письмо на имя заместителя наркома т. Березовского следующего содержания: «С 15 октября с. г. прекратилась всякая связь завода с Главанилкраской. Все наши попытки установить местонахождение нашего главка не дали результатов. Ни из Москвы, ни из Дзержинска, где находились некоторые отделы главка, завод не получает никакого ответа на все наши письма. Неизвестен также и город, в котором находится руководство главка. За месячный срок у завода скопилось большое число важных вопросов, решение которых входит в компетенцию главка. Много неясного с вопросами эвакуации завода, без участия и помощи главка мы не можем решить ряд дел в центральных организациях и т. д. Создавшееся положение явно ненормально и ведет к нетерпимому в наше время отсутствию четкого и ясного руководства со стороны нашего главного управления. Настоящим прошу Вас в самый короткий срок сообщить заводу точный адрес как отделов главка, так и его руководства. В случае изменения системы руководства прошу сообщить, в чьем непосредственном подчинении находится наш завод. Замдиректора завода Миренский. Начальник 1-го отдела Шевчик». Это письмо т. Березовским рассмотрено не было, и лица, виновные в таком отношении к заводу, не наказаны. Рассмотрел письмо все тот же Качанов и положил на нем резолюцию: «т. Баранов (заместитель начальника главка). Что это за безобразие! Руководите заводом — дайте о себе знать. Качанов».

Руководство наркомата, видимо, считает такое положение нормальным. Нарком т. Денисов и его заместитель по кадрам Железняков вместо того, чтобы укрепить руководство наркомата, отдельных отраслей промышленности и заводов, назначили на ответственные посты случайных людей, не проявивших себя в работе. До июля 1941 г. у руководства 1-го главка находился Михайловский, который в течение длительного времени проваливал подготовку промышленности к производству спецхимикатов.

В июле т. Денисов снял Михайловского с поста начальника 1-го главка, а в начале ноября заместитель наркома Железняков назначил Михайловского и. о. начальника военного отдела наркомата. Вместо Михайловского начальником 1-го главка был назначен заместитель наркома Лозбень. Тов. Денисов в 1938 г. за провал работы завода «Донсода» снял Лозбеня с поста директора завода и, зная, что Лозбень является пьяницей и бездельником, выдвинул его на пост начальника 5-го Главного управления, через некоторое время — своим заместителем, а затем назначил этого разложившегося работника руководителем серьезнейшего главка. Пользуясь бездействием отдела кадров, Лозбень развалил аппарат 1-го Главного управления. Состав главного управления непрерывно обновлялся. В течение 4-х месяцев 5 раз менялся начальник технического отдела главка; состав диспетчеров этого отдела сменялся 2 раза. При эвакуации в г. Молотов в техническом отделе главного управления осталось работать всего два малоприятных

диспетчера, поступивших на работу в главк во время эвакуации.

Строительство в наркомате возглавляет заместитель наркома Голованев, который не является специалистом-строителем и опыта по строительству не имеет. Голованев, будучи начальником Главхимпрома, провалил работу содовой промышленности, за что постановлением Совнаркома СССР в 1941 г. ему был объявлен строгий выговор.

Голованев и после этого не улучшил руководство содовой промышленности. Несмотря на это т. Денисов выдвинул его на пост заместителя наркома.

Военный отдел Наркомхимпрома возглавляет Савичев. Как показали результаты проверки, Савичев не справляется со своей работой. Заместителем начальника военного отдела до последнего времени работал Сурков, который вместе с Лозбенем занимался пьянством, за что в настоящее время и снят с работы.

Заместителем начальника 1-го Главного управления до последнего времени работал Осипов, в химии Осипов ничего не знал и продолжительное время бездельничал.

Начальником Главазота работает Уваров, не обеспечивающий руководство заводами азотной промышленности. В IV квартале 1941 г. действующие заводы Главазота из месяца в месяц снижают производство и выпуск важнейших химпродуктов. Аппарат  Гавхимпромстроя не укомплектован квалифицированными кадрами строителей. Из общего состава в 35 чел. инженеров-строителей имеется только 5 чел.

Наркоматом государственного контроля Союза ССР на виновников срыва выполнения государственных заданий по производству химической продукции и восстановлению эвакуированных предприятий НКХП наложены взыскания, а некоторые из них отстранены от занимаемых должностей и привлечены к судебной ответственности.

Одновременно считаю, что дальнейшее оставление т. Денисова на посту народного комиссара химической промышленности и Березовского на посту заместителя наркома еще более ухудшит работу наркомата, так как они не способны выправить дело химической промышленности.

Заместитель наркома государственного контроля СССР В. Попов

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 584. Л. 3-18. Заверенная копия (24022).

Армия:

30 января 1942 года Оперативная сводка Совинформбюро

Утреннее сообщение 30 января

В течение ночи на 30 января наши войска продолжали вести наступательные бои против немецко-фашистских войск.

Вечернее сообщение 30 января

В течение 30 января иаши войска вели наступательные бои с противником и заняли несколько населённых пунктов.

За 29 января уничтожено 18 немецких самолётов. Наши потери - 4 самолёта.

За 29 января частями нашей авиации уничтожено 139 автомашин с грузами, 6 бронемашин, более 40 повозок с военным снаряжением, 4 орудия и взорвано 3 склада с боеприпасами. Наша авиация рассеяла и уничтожила более батальона вражеской пехоты (15024).

30 января в 1942 году прорвавшиеся к Вязьме войска Юго-Западного фронта отражали контрудары противника в районе Людиново; в окружении оказались 33-я армия и 1-й гвардейский кавкорпус Западного фронта (15025).

30 января 1942 Создание войск ВЧ правительственной связи (постановление ГКО) (11072).

За рубежом:

30 января в 1942 году после завершения заводских испытаний и приемочных полетов первый серийный самолет «TBF-1» («TBM») «Avenger» был официально сдан флоту США. Он.сошел со сборочной линии фирмы Грумман 3 января 1942 года. Пять следующих Эвенджеров были поставлены в течение февраля, и эти первые шесть серийных самолетов были перегнаны на военно-морской аэродром в Норфолке, Виржиния, где формировалась первая эскадрилья Эвенджеров американского флота (15025).

30 января 1942  - После завершения заводских испытаний и приемочных полетов первый серийный самолет TBF-1 (TBM) Avenger был официально сдан флоту США (22639).

30 января 1942 шесть Mitsubishi A6M Зеро ( Allied название «Зик») Имперского флота Японии сбивают л/л Qantas Шорт G-AEUH недалеко от Западного Тимора в Голландской Ост – Индии. Погибли 13 из 18 человек на борту (20793).

30 января 1942 Компания Canadian Pacific Air Lines была образована в результате приобретения и слияния компаний Arrow Airways и Canadian Airways , а также всех различных дочерних компаний последней (20793).

30 января 1942 англичане отступили в Сингапур (2261).

Авиапромышленность:

31 января 1942 года бывш. зам. гл. конструктора завода N 483 Елагин писал письмо N Ф-14 Шахурину.

Докладная записка

по самолету Та-3 2М89

В январе 1941 г. правительством было дано распоряжение о срочной постройке дублера разбившегося самолета ОКО-6 бис конструкции Таирова и об окончании его летных испытаний.

Дублер двухмоторный, одноместный истребитель с мотором М-89, вооруженный 4-мя пушками Швак калибром 20 мм и 2-мя пулеметами Шкас, под наименованием Та-3 2М-89 был построен в установленный правительством срок и в течение мая-июня 1941 г. прошел испытания в ЛИИ НКАП. При испытаниях были получены следующие данные:

| Vmax у земли | 470 км/час |
| --- | --- |
| Vmax на 5000 м | 575 км/час |
| Vmax на 7000 м | 590 км/час |
| Время подъема |  |
| на 5000 м | 6,1 мин. |
| Дальность на |  |
| 0,8 Vmax | 1200 км |

В заключении ЛИИ дало положительную оценку самолета и рекомендовало его к серийному выпуску, предложив замену 2-х пушек Швак на одну пушку калибром 37 мм.

Распоряжением вашего заместителя А.С. Яковлева за август-сентябрь была произведена смена консолей самолета Та-3 2М89 для получения большей дальности. Испытания самолета, после смены консолей, проведены не были, вследствие эвакуации ЛИИ в Казань и в дальнейшем из-за отсутствия финансирования работ со стороны 7-го гл. управления НКАП.

Самолет Та-3 находится в настоящее время в ЛИИ НКАП в Казани в летном состоянии и готов для проведения испытаний.

Учитывая, что самолет Та-3 представляет большую ценность как истребитель с мощным вооружением и является более доведенным чем другие конструкции аналогичного типа, считаю необходимым закончить испытания с-та Та-3 в ЛИИ и передать его на испытания в НИИ ВВС.

Докладывая о вышеизложенном настоятельно прошу Вас вызвать меня для более подробного личного доклада и получения Ваших указаний (1679,52).

31 января 1942 было утверждено:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по эскизному проекту двухмоторного истребителя “И”, с моторами 2М-107П /одна спарка/, конструкции инж. БОЛХОВИТИНОВА.

Нач. 3 отделения 3 отдела НИИ ВВС Ви1р Воеводин

Ви ви2р Кочетков

...одна позади другой. Фонарь летчика откидпой из плексигласа.

ОПЕРЕНИЕ - самолета состоит из стабилизатора с рулем высоты и 2-х килей с рулями поворотов. Оперепие укреплено на 2-х балках.

ШАССИ - трехколесное, одноотоечного типа, убирающееся. Передняя стойка с колесом убирается впередний кок фюзеляжва, 2 другие полностью убираются назад в балки самолета.

БАЛКИ - коковой конструкция. В балках расположены: бензин, шасси, рдиаторы. В передней части балок расположены бензобаки, позади бензобаков расположено место для уборки ног шаосй, позади шасси расположен канал водорадиатора. На конце балок укреплено ветикальное и горизоатальное оперение.

ВМГ - Винтомоторная группа представляет из себя спарку двух моторов М-107П, ршположенных позади летчика на двух моторамах, один за другим с редукторами в разные стороны. Винты расположены соосно позади фюзеляжа, т.е. являются толкающими.

ВООРУЖЕНИЕ - состоит из 2-х пушек калибра 23мм, расположенных по бокам моторов с запасом снарядов по 81 на пушку; 2-х крупнокалиберных пулеметов Березина калибра 12,7мм, расположенных слева за летчиком, с запасом патронов 300 шт. На пулемет; 2-х пулеметов ШКАС с запасом патрон 1000 шт. на пулемет.

ВЕСОВЫЕ ДАННЫУ САМОЛЕТА

1/ Вес пустого самолета» 3417 кг,

а/ Вес конструкции 1283 кг

б/ Вес винтомоторной группы 2057 кг

в/ Вес оборудования 77 кг

2/ Вес полной нагрузки 1870 кг

а/ Вес вооружения 216 кг

б/ “ боеприпасов 264 кг

в/ “ горючего 910 кг

г/ “ масла 90 кг

д/ " экипаж с парашютом 90 кг

3/ Полетный вес самолета 4987 кг

ПРИМЕЧАНИЕ: По данным завода полетный вес 4907 кг. Однако при подсчете был неправильно взят вес вооружения, который составляет 480 кг, а не 400 кг; как взято в весовой сводке эскизного проекта.

Анализ запроектированных данных

А. Схема и конструкция

Ввиду недостаточности материала по разработке конструкции самолета не представляется возможным проверить насколько данная конструкция соответствует тактико-техническим требованиям ВВС Красной Армии, однако схема самолета является реальной и целесообразной и имеет следующие положительные стороны;

а/ Разрешается задача увеличения мощности мотора без увеличения лобового сопротивления /оба мотора укладываются в мидель фюзеляжа/.

б/ Обеспечивается хороший обзор летчику для ведения воздушного боя.

в/ Обеспечивается возможность размещения мощого стрелкового вооружения в фюзеляле устраняя возможность прострела винтов /винтн сзади/.

г/ Моторы обеспечивают защиту летчика со стороны задней полусферы.

д/ Дает возможность разместить значительный запас горючего в балках самолета.

е/ Обеспечивает самолет от резкого заноса хвоста в случае отказа одного из моторов.

ж/ Обеспечивается высокий к.п.д. винта /винты вращаются в разные стороны и потери на закручивание воздушного потока значительно меньше/.

з/ Снижается влияние реакции винта на балансировку самолета в воздухе, что облегчает пилотирование самолета.

При наличии очевидные преимуществ такой схемы самолета конструктор не дает в представленном материале:

а/ Разработку конструкции самолета /материалы,силовую схему, размещение оборудования и т.д./

б/ Схем управления самолетом*

в/ Обеспечение возможности летчику покинуть самолет в воздухе /имея ввиду расположение винтов позади/.

г/ Не разработаны вопросы защиты летчика в случае складывания или поломки передней ноги шасси /имея в виду расположение моторов сзади летчика/.

Б. ЛЕТНЫЕ ДАННЫЕ.

I. Проектирование летных данных ведется год мотор М-105П, который не обеспечивает достаточных скоростей самолета с учетом выпуска самолета в серию в 1942 г. Необходимо все рассчеты произвести под более мощные моторы М-107П.

2. Запроектированная максимальная скорость 675 км/ч. на Н=5000 м с моторами М-105П при данной схеме самолета является реальной при условии если конструктор обеспечит к.п.д винтов макс.0,82

3. Скороподъемность самолета 4 мин. на высоту Н=5000 м является завышенной, тяк как при расчете взят заниженный вес /средний вес/ и взят очень высокий взлетный к,п.д. 0,8.

Время набора Н=5000 будет не менее 5 мин.

4. Посадочная скорость занижена до 140 км/час., т.к. взят очень высокий Су 1.9. Необходимо иметь в виду, что посадка самолета будет производиться ня малых углах атаки, т.к. самолет не принимает 3-х точечного положения при посадке.

5. В аэродинамическом расчете отсутствует расчет разбега и пробега, между тем это является чрезвычайно важным для оценки самолета, тем более, что самолет "С" конструкций ТОВ. БОЛХОВИТИНОВА в основу проектирования которого также были положены принципы большой ьнагрузки на м кв. и применение спарки моторов, зарекомедовал себя при летных испытаниях отрицательо, главный образом, из-за неудовлетворительных взлетно-посадочных свойств.

При разработке самолета "и” конструктору нообходимо особое внимание уделить рязработке эффективных средств улучшающих взлетно-посадочные свойства, чтобы не повторить недостатки самолета “с”.

6. Расчет самолета на дальность не представлен; однако запроектированная дальность 2000 км. является не реальной, учитывая что режим полета взят из расчета скорости 0.67 макс., а не положенных 0.8 мкс.

Кроме того взят заниженный расход горючего.

Количество горючего для обеспечения дальности 2000 км. потребуется увеличлть не меньше чем на 200 кг.

В ВООРУЖЕНИЕ САМОЛЕТА

1. Вооружение самолета состоящее на: двух душек калибра 23 мм, 2-х крупнокалиберных пулеметов калибра 12,7 мм, 2-х пулеметов калибра 7,62 мм является недостаточным для данного типа самолета.

Необходимо увеличить вооружение за счет дополнительного размещения 2-х пулеметов БС в балках самолета и увеличить боезапас из расчета 140 снарядов напушку, 400 патрон на БС и 750 патрон на ШКАС.

2. Размещение вооружения должно бьть выполнено всоответствии о тактико-техническими требованиями ВВС КА.

Г ВЕСОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

I. Полетный вес самолета занижен за счет:

а/ Уменьшения количества гортючего для выполнения дальности самолет 2000 км. Количество горючего при реальном прикидочном рассчета будет на 150-200 кг больше.

б/ Неправильно взятого веса вооружения и боезапаса, который фактически будет больше на 80 кг с указанным в проекте, а с добывлением двух БС с боеприпасамси это увеличение будет примерно 260 кг.

2. Фактический полетный вес самолета будет порядка 5300 - 5400 кг.

ВЫВОДЫ

1. Представленный конструктором материал по эскизному проекту по своему обЪему недостаточен для полной оценки конструкции и запроектированных данных самолета, поэтому эскизнвй проект можно рассматривать только как предварительный.

2. Предъявленная схема самолета является несомненно реальной и целесообразной, тем более, что основной вопрос спаркм моторов конструктором реально уже разрешен.

3. Самолет необходимо проектировать не под моторы М-105П, а под более мощные моторы М-107П, установка которых значительно увеличит максимальную скорость самолета на необходимость чего указывает хотя бы появление у воюющих стран истребителей со окоростями выше 650 км/час.

4. Необходимо дальность самолета довести до 2000 км, при 0,8 максим.

5. Вооружение самолета необходимо усилить на 2 пулемета БС.

6. Конструктору необходимо особое внимание обратить на разработку эффективных средств улучшения взлетно-посадочных свойств самолета, учитывая результаты госиспытаний самолета "С”.

7. В проекте совершенно отсутствуют данные центровок самолета и расчеты на устойчивость самолета. Конструктору необходимо учесть, что вопрос устойчивости и центровок является чрезвычайно больным местом многих истребителей и значительное количество самолетов не проходит госиспытаний из-за плохой устойчивости.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е.

1. Считать необходимым включить в план опытного стровтельства на 1941 г. постройку одноместного истребителя "и” с двумя спаренными моторами М-107П конструкции инж. Болховитинова

2. Представленный эскизный проект считать предварительным и предложить конструктору представать полный эскизный проект, разработанный в соответствии с тактико-техническими требованиями ВВС КА с учетом замечаний, данных в выводах по данному предварительному эскизному проекту. Одновременно вести подготовку макета (4049,70).

Другие оборонные отрасли:

С 31 января по 21 февраля 1942 на Артиллерийском научно-исследовательском опытном полигоне были проведены заводские испытания двух опытных образцов 76-мм полковой пушки 1927/1942 г. 76-мм пушка обр. 1927/1942 г. могла пробить 45-мм броню на расстоянии 500 м при угле встречи 60°.

Противооткатные устройства работали удовлетворительно. В лафете повреждений нет (3861).

31 января 1942 года Главным артиллерийским управлением Красной Армии (ГАУ КА) были утверждены ТТТ на «76-мм штурмовую самоходную артиллерийскую установку». Согласно им, в качестве вооружения предполагалось использовать 76-мм дивизионную пушку ЗИС-3. Гораздо интереснее то, что в представлении артиллеристов эта самоходная установка должна была разрабатываться не на универсальном шасси. Об этом говорит ряд требований, например, по боевой массе. В то время как универсальное шасси имело боевую массу 7,5–8 тонн, самоход по версии ГАУ не должен был превысить отметку в 6,5 тонн. Боезапас перспективной машины также отличался – вместо 20 выстрелов он должен был составлять 30 выстрелов.

Чуть позже появились ТТТ на два типа зенитных самоходных установок (ЗСУ). В первом случае предполагалось установить 25-мм автоматическое зенитное орудие 72-К, во втором – 37-мм автоматическое зенитное орудие 61-К. Любопытно, что в декабре 1941 года от 72-К пришлось отказаться в виду прекращения ее производства, которое возобновилось только в 1943 году (17863).

31 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1225 [О передаче 100 трофейных автомашин НКЦМ.] (7021, 149).

Другие оборонные отрасли:

31 января 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 9 лист 191 – 192

ел. 31.1.42

Секретно.

ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР

№ 47с

г. Челябинск

"31" января 1942 г.

В целях своевременной подготовки рабочей технологии и оснащения по машинам А-34 и В-2 для строящихся заводов С-10 в г. Барнауле и С-70 в г. Челябинске, ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Главному инженеру завода С-10 т. Темко и директору завода С-70 т. ГВЕЛЕСИАНИ:

Приступить к разработке технологии и оснащению производства машины А-34 и мотора В-2, для чего:

1. ОРГАНИЗОВАТЬ к 25/II-42 г. в системе каждого завода для разработки технологических процессов и оснащения отделы Главного технолога, в соответствии с утвержденной мною схемой.

2. СОСТАВИТЬ к 25/II-42 г. календарный план и график технологической подготовки производства и изготовления оснащения, положив в основу:

а) окончание разработки технологических процессов и первоочередного оснащения:

по мотору В-2 – к 1 мая с.г.

по машине А-34 – к 15 мая с.г.

б) изготовление и настройку первоочередного оснащения:

по мотору В-2 – к 1 июня с.г.

по машине А-34 – к 1 июля с.г.

3. При разработке технологических процессов и оснащения максимально использовать действующую технологию:

а) по В-2 – Кировского завода

б) по А-34 – Завода № 183, СТЗ и завода № 264.

4. ПРЕДСТАВИТЬ к 15/II-42 г. Отделу Кадров Наркомата заявку на штаты, необходимые для разработки технологических процессов и оснащения.

5. ПРЕДСТАВИТЬ к 15/II-42 г. обоснованные заявки Главснабу: на бумагу, тушь, чертежные и канцелярские принадлежности и подготовить необходимый для этих работ инвентарь.

6. ПРЕДСТАВИТЬ к 1/III-42 г. 1-му Отделу НКТП заявку на изготовление в порядке кооперации первоочередного оснащения (приспособлений, штампов, инструмента и т.д.).

II. Начальнику Отдела Кадров НКТП – тов. ЛОГИНОВУ:

а) ПОДОБРАТЬ к 5/II-42 г. кандидатов на должности Главных технологов заводов (Зам. главного инженера завода) С-10 и С-70 и по согласовании с директорами заводов, представить мне на утверждение.

б) Укомплектовать отделы Главного технолога работниками, согласно заявки заводов, подтвержденной 2-м отделом НКТП за счет заводов № 183, Кировского, № 264, № 174 и др.

III. ОБЯЗАТЬ Начальника 8-го ГПИ и директора Мосстанкопроекта:

на время подготовки производства командировать в порядке технической помощи по требованию директоров заводов технологов и конструкторов по оснащению:

а. из 8 ГПИ – по 20 человек на каждый завод

б. из Мосстанкопроекта по 10 чел. на каждый завод.

Директорам заводов С-10 и С-70 заключить договора на техническую помощь и обеспечить работников по техпомощи рабочим помещением, транспортом и питанием.

IV. ОБЯЗАТЬ Директоров заводов № 183, 264, СТЗ, не позднее 20/II-42 г. размножить за счет ранее выделенных фондов по светочувствительной бумаге и выслать заводу С-70 действующую технологическую документацию, как то: карты техпроцессов, чертежи заготовок, приспособлений, горячих и холодных штампов, вспомогательного, режущего и мерительного инструмента. Чертежи нестандартного оборудования – стендов, тележек, ванн и др. Каталоги принятого нормализованного оснащения, расшифровку индексации техпроцессов, нормы расходов материалов, нормировочные и контрольные карты, карточки применяемости инструмента и т.д. Кроме того, заводу № 183 рабочие чертежи и техусловия на машину А-34.

V. ОБЯЗАТЬ Зам. Директора Кировского т. Махонина не позднее 15/II-42 г. выслать заводу С-10 в г. Барнаул действующую технологическую документацию (в перечне, указанном для машины А-34), рабочие чертежи и техусловия на мотор В-2.

VI. ОБЯЗАТЬ Главснаб НКТП в покрытие расходов светочувствительной бумаги на размножение техдокументации выделить дополнительно указанным заводам светочувствительную бумагу в количестве:

а) Кировский завод – 1000 рулонов

б) Завод № 183 – 1500 рулонов

в) СТЗ – 500 рулонов

г) Завод № 264 – 300 рулонов

VII. Выполнение настоящего приказа 2-му Отделу НКТП взять под контроль.

ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР

подпись (Котин)

Отпеч. 2 экз. (18243).

К 31 января 1941 года С.А. Гинзбург, на тот момент заместитель начальника 2-го отдела НКТП, подготовил ТТТ на "самоходную установку 152-мм гаубицы на базе КВ-7. Далее их подписал Ж.Я. Котин, на тот момент зам наркома танковой промышленности. Еще раньше, 21 января, был утвержден план работ на 1942 году, где также имелась такая тема. Под нее выделялся бюджет 300000 рублей, орудийную часть разрабатывал УЗТМ, шасси - ЧКЗ. Проектные чертежи САУ ожидались к 15 марту 1942 года. К 1 мая ожидался опытный образец машины, а к 10 мая - техническая документация (23889).

Армия:

31 января 1942 года Оперативная сводка Совинформбюро

Утреннее сообщение 31 января

В течение ночи на 31 января наши войска продолжали вести наступательные бои против немецко-фашистских войск.

Вечернее сообщение 31 января

В течение 31 января наши войска вели упорные бои с противником и продолжали продвигаться вперёд.

За 30 января сбито в воздушных боях 4 и уничтожено на аэродромах 16 самолётов прогивижка. Всего за этот тень уничтожено 20 немецких самолётов. Наши потери  5 самолётов.

За 30 января частями нашей авиации уничтожено 220 немецких автомашин с войсками и грузами, 100 повозок с боеприпасами, 18 орудий с прислугой и 2 зенитно-пулемётные точки. Наша авиация рассеяла и уничтожила более двух батальонов вражеской пехоты (15024).

31 января 1942 состоялся следующий вылет:

Самолет ТБ-7 № 42015 командир корабля полковник Алексеев, штурман майор Лебедев в 16.47 31.1 42 г. стартовал с аэродрома Ковров на бомбардирование ж.д. узла Смоленск. Цель была закрыта сплошной низкой облачностью без горизонтальной видимости.

В 19.02-19.17 экипаж бомбил с высоты 300-400 м ж.д. перегоны и движение автоколонн по шоссейной дороге западнее г. Смоленск. Точное место бомбометания штурман не смог установить ввиду отсутствия горизонтальной видимости и малой высоты бомбометания.

По перегону ж.д. сброшено серией десять ФАБ-100, результаты бомбометания не наблюдали из-за плохой видимости.

По автоколонне и шоссейной дороге сброшено тридцать ФАБ- 100. Разрывы бомб наблюдали вблизи двигавшейся автоколонны, но результат не известен из-за отсутствия горизонтальной видимости.

В районе западнее г. Смоленск сброшено 20 тысяч листовок - доклад т. Сталина.

Противодействие ПВО: не наблюдали.

Наблюдением экипажа установлено: по шоссейным дорогам западнее Смоленск движение автотранспорта к Смоленску, численность не установлена. В районе Сычевка движение автотранспорта на Восток. От Гжатск движение автотранспорта на Север, численность не установлена.

Метеоусловия: От Калинина облачность с постепенным понижением до 300 м со снегом в районе цели плохая горизонтальная видимость, видно только под собой. Обледенения в облаках не было.

Обратный полет выполнялся в облаках на высоте 2000 м. Выйдя из Облаков, самолет оказался над Москвой. Обошли Москву с юга и взят был курс на свой аэродром.

После выполнения задания экипаж произвел посадку на своем аэродроме Ковров в 22 ч 17 м благополучно. Материальная часть неисправна. При обратном полете, пройдя линию фронта, упало давление масла третьего мотора, мотор был выключен и полет продолжался на трех моторах. Потерь нет (19105).

31 января в 1942 году завершилась Барвенково-Лозовская операция: советские войска на 100-километровом фронте продвинулись на западном и юго-западном направлениях на 90-100 км. Бесстрашие и отвагу в бою с немецкими захватчиками проявил заместитель политрука одной из частей Ленинградского фронта тов. Румянцев. Свыше 20 немецких солдат пытались окружить тов. Румянцева и взять его в плен. Умело маскируясь и ведя огонь из ручного пулемета, советский патриот полностью уничтожил всю группу гитлеровских солдат (15026).

31 января в 1942 году финские посты радиоконтроля и службы перехвата радиопередач дешифрируют содержание радиограмм главнокомандования РККА, что позволяет вермахту провести несколько успешных морских операций по перехвату советских конвоев (15026).

Жизнь и внутренняя политика:

31 января 1942 вышло Постановление ГКО № 1224 [О возвращении в Москву части аппарата управлений ж.д. Ленинской и им. Дзержинского.] (7021, 148).

31 января в 1942 году псковское городское управление расклеило по городу объявление: «По сообщению немецких властей, случаи отказа от работы и злостного уклонения отдельных граждан города от несения трудовой повинности в настоящее время принимают совершенно недопустимый характер и становятся явлением обычного порядка, а применяемые до сего времени меры борьбы с этим явлением не достигают своей цели и не дают необходимых положительных результатов. Поэтому немецкие власти с 1 февраля будут в этих случаях применять самые суровые меры, вплоть до расстрела» (15026).

За рубежом:

31 января 1942 штаб USAAC дал согласие на постройку 500 В-29 (1051,15).

31 января 1942 зимой 1941–1942 гг. Бомбардировочное командование Королевских ВВС терпит 2,5% потерь среди своих самолетов, атакующих Германию.

31 января в 1942 году решение Польской рабочей партии о создании подпольной военной организации - Гвардии Людовой (15026).

31 января в 1942 году решение Вашингтонской конференции о создании Объединенного комитета начальников штабов США и Великобритании (15026).

31 января 1942 японские войска осадили Сингапур, защищаемый британцами (4962).

31 января 1942 началось сражение за Сингапур (1051,15).

31 января в 1942 году британские спецслужбы запеленговали в Дели подпольную радиостанцию абвера, ведущую антибританскую пропаганду и передающую в эфир инструкции гражданскому населению по организации диверсий и саботажа на британских военных и промышленных объектах (15026).

Авиапромышленность:

В конце января 1942 была подготовлен График выполнения поставок НКАП по решению ГКО N 1180сс от 22 января 1942 г.

| Тип самолета | 23.1 | 24.1 | 25.1 | 26.1 | 27.1 | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ил-2 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 2/2 | 5/2 | 9/5 | Всего по типам |
| Миг-3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Ил-2 - 33/31 |
| Ил-2 | 0/0 | 4/4 | 4/4 | 7/11 | 7/5 | 22/24 | Миг - 0/0 |
| Ил-2 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | Пе-2 - 28/23 |
| Пе-2 | 3/2 | 3/0 | Ѕ | 2/2 | 0/0 | 9/6 | Як-1 - 62/59 |
| Пе-2 | 0/0 | 0/5 | 4/0 | 4/3 | 4/4 | 12/12 | Су-2 - 270 |
| Як-1 | 0/0 | 4/4 | 11/10 | 3/3 | 15/15 | 33/32 | ЛаГГ - 50/51 |
| Як-1 | 0/0 | 2/0 | 1/1 | 10/1 | 13/22 | 26/24 | ДБ3Ф - 9/9 |
| Лагг-3 | 0/0 | 2/2 | 5/5 | 4/4 | 6/6 | 17/17 |  |
| Лагг-3 | 2/2 | 5/5 | 3/3 | 0/1 | 7/6 | 17/17 |  |
| Лагг-3 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | 5/4 | 5/4 | 11/12 | Примечание: |
| Су-2 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 2/0 | Знаменатель по учету ВВС |
| Пе-2 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 7/5 | Числитель по учету НКАП |
| Лагг-3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 5/5 |  |
| Як-3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 3/3 |  |
| ДБ3Ф | 0/9 | 3/0 | 3/0 | 0/0 | 3/0 | 9/9 |  |
|  | 12/19 | 25/21 | 35/29 | 41/35 | 71/69 | 184/173 | разница на 11 самолетов (1685,36) |

В конце января 1942 г. завод № 18 выпускать по семь Ил-2 в сутки. Правда, из-за трудных производственных условий и широкого привлечения малоквалифицированных рабочих их летные данные несколько снизились по сравнению с Ил-2 выпуска 1941 г. (9528)

К концу января 1942 завод № 22 достиг выпуска трёх машин в сутки, сдав всего за месяц 65 штук, против 109, установленных планом ГКО на это время. В феврале было выпущено всего 74 машины. В марте выпуск почти удвоился - было выпущено за месяц 118 Пе-2. Такой резкий скачок был закономерен, ибо в конце марта практически закончился монтаж тяжёлого оборудования и завод входил в нормальный режим работы (5764,39).

К концу января 1942 г. завершили выпуск нового комплекта рабочих чертежей 103. Пришлось заменить около 1500 листов документации. Теперь можно было развертывать производство новых бомбардировщиков. Это делалось в труднейших условиях: на недостроенном заводе, при постоянной нехватке сырья, полуфабрикатов и комплектующего оборудования. С большими перебоями поступали дюралюминиевые лист и профили, колеса, броневые спинки и плиты, шланги для гидросистемы (11988).

К концу января 1942 г. завершили выпуск нового комплекта рабочих чертежей 103ВС для производства на заводе № 166. От «103В» он отличался увеличенными основными колесами шасси (размерами 1120х440 мм) и упрощенным оборудованием. Первое было продиктовано возрастанием веса, второе - опасениями военных в надежности сложной «начинки» бомбардировщика. Предлагалось сократить применение электрических и гидравлических механизмов, но «без ухудшения боевых и летно-тактических качеств самолета». Поэтому Туполеву пришлось пойти на частичную замену их приводом вручную. Ранние серийные машины вооружались пятью пулеметами ШКАС (в том числе двумя неподвижными в носу), двумя пушками ШВАК и десятью реактивными снарядами РС-132 по типу самолета «103В».

Пришлось заменить около 1500 листов документации. Теперь можно было развертывать производство новых бомбардировщиков. Это делалось в труднейших условиях: на недостроенном заводе, при постоянной нехватке сырья, полуфабрикатов и комплектующего оборудования. С большими перебоями поступали дюралюминиевые листы и профили, колеса, броневые спинки и плиты, шланги для гидросистемы. Для завода заказали за границей 260 единиц разных станков и кузнечно-прессового оборудования. В феврале 1942 г. Наркомату внешней торговли (НКВТ) предписали выяснить возможность закупки для нового бомбардировщика колес в США (21061).

В конце января 1942 был подготовлен:

Секретно

А К T

г.Казань

16-20 января 1942 года, комиссия в составе председателя Командира Авиационного полка особого назначения полковника тов.МУРЗИНА Н.Г., Н-ка 6 отдела Управления Эксплоатации и Ремонта ГУ ВВС КА Военинженера 1 ранга тов.КИСЕЛЕВА П.С, Н-ка 3 ГУ НКАП инженера т.ЗАВИТАЕВА А.А. , И.О. н-ка ЛИИ НКАП профессора т.ЧЕСАЛОВА А.В., Начальника 2 отдела Управления метеослужбы ВВС КА Военинженера 3 ранга ТЮРЕВА С.А. в присутствии н-ка 1 отдела ЭКУ НКВД СССР капитана Государственной Безопасности тов.ИВАНОВА А.М. в результате осмотра места катастрофы, остатков самолета Пе-2 № 14-11 и опроса очевидцев происшествия установила:

I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРОИСШЕСТВИЯ.

12/1-1942 года в 13 ч.4О мин. по московскому времени с Казанского аэродрома завода № 22 были выпущены в Монино принятые экипажи 2-го ДРАП два самолета Пе-2.

На борту самолета № 14-11, потерпевшего катастрофу, находились:

Летчик - Зам.Командира эскадрилий 2-го ДРАП ст.лейтенант ОВЕЧКИН Ф.А.

Штурман - Мл.лейтенант ГУНДОРОВ М.И.

Стрелок-радист - сержант СКРЕВНЕВ В.Д. и, (с разрешения Военного представителя завода № 22 Военинженера 1-го ранга тов.КУТУЗОВА В.Н., Гл.Конструктор завода № 22 тов.ПЕТЛЯКОВ Владимир Михайлович).

На втором самолете (" 12-11), пилотируемом летчиком того полка лейтенантом т.ОСТАПЕНКО И.П., так же с разрешения т.КУТУЗОВА, летел Зам.Главного Конструктора завода № 22 тов.ИЗАКСОН А.М.

К моменту вылета по маршруту состояние погоды экипажи не знали и вылетели без сводки, имея лишь предварительные данные о фактической погоде по маршруту в 9 час. утра, т.е. на 4 ч.40 мин. до вылета. Состояние погоды по маршруту на 12, 13 и 14 ч. 12/1-42 г. см. в приложении № 1.

Полет производился парой на высоте 150-200 мт.

В районе ст.Камкино, Казанской жел.дор. спустя 35-40 мин. после вылета ведущий самолет ст.лейтенанта тов.ОВЕЧКИНА Ф.А. резко развернулся влево на 1800-2000 и с большим углом снижения пошел на вынужденную посадку. Второй самолет продолжал полет по курсу в Монино. На высоте порядка 50-100 мт. от земли самолет тов.ОВЕЧКИНА был охвачен пламенем и подходил к земле с работающими моторами под большим углом пикирования (~600) и левым креном.

Самолет ударился о землю сначала левым крылом, затем моторами и правым. крылом. От удара взорвались бензобаки, что способствовало большому разносу обломков самолета. Экипаж в полном составе и т.ПЕТЛЯКОВ погибли (см.медицинское свидетельство). Обломки самолета и трупы разбросаны на площади 150x50 мт. (см.схему).

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА МЕСТА КАТАСТРОФЫ, ОСТАТКОВ САМОЛЕТА И ТРУПОВ.

Катастрофа произошла в 3 км. к юго-востоку от ст.Камкино Казанской жел.дор., на расстоянии около 1 км. от дер.Мамешево на ровном поле, со снежным покровом глубиной 400-500 мм., пригодном для вынужденной посадки на лыжах любых самолетов.

В месте удара самолета обнаружены две ямы в земле глубиной 300-400 мм. и разброс снега по размаху самолета. В одной из ям обнаружена лопасть винта.

Расположение обломков самолета, моторов и трупов показано на прилагаемой схеме (см. схему). Осмотром моторов с частичной установлено, что:

1. Кривошинно-шатунные механизмы и клапаны обоих моторов исправны.

2. Следов пожара и копоти на моторах и его агрегатах нет. (Краска моторов, проводка зажигания, дюритовые шланги моторов следов загорания не имели).

3. На внутренней поверхности правого крыла и правой задней части центроплана имеются следы пожара (сильная копоть и обгорание краски). Полотняная обшивка конца правого элерона, кабан правой лыжи, поверхность правого водорадиатора и шланги трубопроводов сильно обгорели.

Петрофлексы дренажа и бензопроводки сгорели частично. Электропроводка, расположенная в центральной части фюзеляжа и в правой части центроплана и крыла, сильно обгорела. Центральный распределительный щит сгорел полностью, за исключением металлических деталей.

Наличие следов обгорания деталей и образование под некоторыми обломками проталин снега, указывает на возникновение и развитие пожара в воздухе, а так же на то, что горение некоторых частей самолета, под которыми нет проталин, прекратилось при ударе о землю.

4. Одежда экипажа частично обгорела. Ввиду того, что вблизи расположения трупов на земле очагов пожара не было, о чем свидетельствует отсутствие снежных проталин, следует сделать вывод, что начало обгорания экипажа произошло в воздухе. Состояние трупов (см. в приложении № 2).

III. ПРИЧИНЫ КАТАСТРОФЫ.

1. Причиной катастрофы самолета Пе-2 № 14-11, повлекшей гибель экипажа и Главного конструктора завода № 22 т.ПЕТЛЯКОВА В.М., явился пожар самолета в воздухе на малой высоте полета.

2. Судя по положению самолета, .в момент удара о землю и крутому углу планирования самолет подходил к земле в неуправляемом состоянии.

3. Наличие обгорания дерева под кабаном правой лыжи из-за нагрева металлических деталей кабана, обгорание шлангов на трубопроводах правого водорадиатора и обичайки самого радиатора, горение электропроводки и внутренней поверхности крыла, в зоне правой мотогондолы, дает основание считать, что очагом возникновения пожара была правая половина центроплана.

4. В связи с тем, что при ударе о землю самолет был разрушен на мелкие части и разбросан на большой площади, покрытой глубоким снегом, определить источник возникновения пожара на самолете в воздухе не представляется возможным.

Состояние моторов и их агрегатов после катастрофы полностью исключает причину загорания самолета от моторов.

Наиболее вероятной причиной возникновения пожара на самолете следует считать наличие подтекания бензина в зоне правой мотогондолы и воспламенение паров бензина от искры короткого замыкания или перегрузки электропровода.

IV. ВЫВОДЫ.

1. Организация технического контроля на заводе № 22 и военной приемки не достаточно обеспечивает качественный выпуск самолетов и не исключает возможности отправки самолетов в воинские части с наличием дефектов.

2. Порядок подготовки самолетов к перелету в воинские части производится неудовлетворительно и без всякой системы.

Наставления по производству полетов и техника эксплоатационной службы не выполняются.

3. Подготовка самолетов Пе-2 № 14-11 и № 12/11 к вылету была проведена явно халатно - самолеты перед вылетом тщательному осмотру не подвергались.

4. Приемка указанных самолетов была произведена воинскими экипажами поверхностно, вся приемка свелась к оформлению минимально необходимых документов.

5. Метеообслуживание перелетов на заводе № 22 поставлено неудовлетворительно. На заводе нет метеостанции и необходимого оборудования для этого.

6. Отсутствует четкая система организации выпуска военных самолетов в перелет, что дало возможность указанным воинским экипажам вылететь без метеосводки .

7. Главный конструктор завода № 22 тов.ПЕТЛЯКОВ был допущен Старшим Военпредом тов.КУТУЗОВЫМ к полету без парашюта и летного обмундирования.

8. Директор завода » 22 КАРПОВ Ю.Н., зная о срочном вызове т.ПЕТЛЯКОВА в Москву, не принял мер по обеспечению его отправки.

9. Старший Военный Представитель на заводе № 22 т.КУТУЗОВ превысил свои права, дав разрешение лететь на боевом военном самолете Главному Конструктору завода № 22 т.ПЕТЛЯКОВУ.

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ.

1. Улучшить систему организации заводского и военного контроля.

2. Установить жесткую систему подготовки и выпуска самолетов к перелетам в соответствии с наставлениями по производству полетов и технико-эксплоатационной службы.

3. Организовать на заводе » 22 метеостанцию.

4. Прекратить практику уничтожения дефектных ведомостей, составляемых заводским ОТК и Военной Приемкой, введя как правило порядок хранения их в деле самолета.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:

КОМАНДИР АВИАЦ.ПОЛКА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ полковник: /Мурзин/

ЧЛЕНЫ:

НАЧ. 6 ОТД.УПР.ЭКСПЛОАТАЦИИ

и РЕМОНТА ГУ ВВС КА Военинженер 1-го ранга: /Киселев/

НАЧ. 3 ГУ НКАП инженер; /Завитаев/

И.О. НАЧ-КА ЛИИ НКАП профессор: /Чесалов/

НАЧ. 2 ОТД.УПР.МЕТЕОСЛУЖБЫ ВВС КА Воеяинж. 3 ранга /Ткрвв/

ЦГА РТ. Ф.Р-2845. Оп.З. Д.175. Л.143-148 (11313).

К концу января 1942 г. было сдано 250 комплектов лыж для Пе-2, креплений и фальшпанелей, ставившихся на стенки ниш основных стоек шасси, чтобы сгладить стыки поджатых лыж и мотогондол. Лыжи на Пе-2 использовались только там, где не хватало сил для укатывания заснеженных аэродромов.

Возможность монтажа лыжного шасси на Пе-2 появилась с 11-й серии. Проходимость по снегу была хорошей, но скорость падала на 34 км/ч, и это была лишь вынужденная мера (22827).

Другие оборонные отрасли:

В конце января 1942 года Сталиным был поднят вопрос о недостаточной подвижности КВ-1. Ничего удивительного в этом нет, поскольку к тому моменту боевая масса танка достигла 50 тонн. Было выбрано два пути решения этой проблемы – увеличение мощности двигателя до 650–700 лошадиных сил и одновременное снижение массы (17637).

В конце января 1942 года, по инициативе Сталина, был проработан комплекс мер по повышению подвижности тяжелого танка КВ-1. Как показали боевые действия конца 1941 года, возросшая боевая масса машины заметно сказывалась на ее маневренности. Предполагалось, что танк получит более мощный мотор, за счет чего и повысится подвижность. Но испытания показали, что просто так проблему не решить. Форсированный мотор В-2КФ работал крайне ненадежно, а тепловой режим, даже при температуре середины февраля 1942 года, оказался запредельным. По этой причине с 23 февраля было подписано сразу несколько постановлений ГКО, которые предусматривали снижение массы танка за счет уменьшения толщины брони. Боевую массу КВ-1 предполагали снизить до 45–45,5 тонн. Впрочем, и это не стало пределом. 5 июня 1942 года Сталин подписал постановление ГКО №1878 "Об улучшении танков КВ", которое положило начало работ по еще более существенному облегчению КВ-1. Оно привело к появлению тяжелого танка КВ-1с. Недавно этому событию исполнилось 80 лет, стоит поговорить про историю появления "скоростного" КВ (23351).

В конце января 1942 года были сформированы тактико-технические требования на установку в КВ-7 гаубицы калибра 152 мм.

Инициатором создания "истребителя ДОТ-ов" на базе КВ-7 стало руководство НКТП. Помимо того, что там осознали отсутствие перспектив у текущей орудийной установки, имелся щекотливый момент. Дело в то, что завод №200 выпустил партию из 20 корпусов КВ-7, теперь их требовалось трудоустроить. Со спаренной установкой пушек ЗИС-5 это вряд ли бы получилось, другое дело МЛ-20, такой вариант был интересен и ГАУ КА. К 31 января 1941 года С.А. Гинзбург, на тот момент заместитель начальника 2-го отдела НКТП, подготовил ТТТ на "самоходную установку 152-мм гаубицы на базе КВ-7. Далее их подписал Ж.Я. Котин, на тот момент зам наркома танковой промышленности. Еще раньше, 21 января, был утвержден план работ на 1942 году, где также имелась такая тема. Под нее выделялся бюджет 300000 рублей, орудийную часть разрабатывал УЗТМ, шасси - ЧКЗ. Проектные чертежи САУ ожидались к 15 марту 1942 года. К 1 мая ожидался опытный образец машины, а к 10 мая - техническая документация (23889).

С конца января 1942 года в СССР начинают поступать танки, выпускавшиеся Metropolitan-Cammell по контракту T2009 (WD-номера T32471-T32720), который предусматривал производство 81 Valentine II и 149 Valentine IV. Согласно официальным данным, в СССР поставили 161 Valentine II и 520 Valentine IV, из них в пути были потеряны вместе с транспортами 25 и 71 штука соответственно. На деле же эта цифра немного «гуляет», поскольку среди Valentine IV в приёмных актах обнаруживаются Valentine II, и наоборот. Вопреки высказываниям некоторых отечественных историков, и военная приёмка, и войска вполне различали модификации «Валентинов». Особенно это касается более позднего периода войны.

Считается, что Valentine IV, которые отличались установкой американского дизельного двигателя GMC 6004, стали поступать в СССР только с 1942 года. На это с некоторым недоумением смотрит статистика отправки танков частям. Согласно ей, 1 декабря 1941 года в адрес 131 отдельного танкового батальона было отправлено 7 Valentine IV, которые с сентября 1941 года строились Elswick Works по контракту T1284 13 (WD-номера T47098-T47343). Одновременно в 131 ОТБ отправлялись Valentine II, выпускавшиеся заводом Metropolitan-Cammell по контракту T9866 (WD-номера T27421-T27720). Ныне находящийся в парке «Патриот» Valentine II с WD-номером T27543 относится к этой же серии. Нюанс в том, что контракт T9866 подразумевал выпуск ещё и 86 танков другой модификации, Valentine IV (17670).

К концу января 1942 С. А. Гинзбург подготовил и требования на самоходную установку 152 мм гаубицы на базе КВ-7. В утверждённом 21 января Наркомом танковой промышленности Малышевым плане опытных работ на 1942 год данная установка проходит под номером 59. Согласно плану, за самоходную часть “истребителя ДОТов” отвечал Кировский завод (ЧКЗ), а за артиллерийскую – УЗТМ. Проектные чертежи ожидались к 15 марта, опытный образец самоходной установки к 1 мая, а чертежи для серии – к 10 мая. На работы выделялось 300 тысяч рублей. По сравнению с расходами на проект “212” сумма была небольшой, но тут речь шла не о создании машины с нуля, а о переделке уже имеющихся в заделе корпусов штурмовых танков КВ-7 (15838).

В конце января 1942 года конструктор С. А. Гинзбург, на тот момент заместитель начальника технического отдела НКТП, подготовил требования на самоходную установку 152 мм гаубицы на базе КВ-7.

Кандидатура была одна - 152-мм гаубица-пушка МЛ-20. Она до того не фигурировала в списке вооружения для тяжелых САУ. Но в ГАУ тоже не дураки сидели, там прекрасно понимали, какова ситуация на текущий момент. МЛ-20 была, конечно, не БР-2, зато она имелась в крупносерийном производстве. Да и в принципе орудие выдающееся. Так появилась тема "МЛ-20 в КВ-7", которую утвердили в апреле 1942 года. Разработчиком установки орудия были "артиллеристы" из Свердловска, то есть с УЗТМ. В дальнейшем их разработку предполагалось выпускать на ЧКЗ в Челябинске. Разработка в разных местах была вполне нормальным явлением. Правда, что-то пошло не так. Проект У-18, которым занимался Л.И. Горлицкий, затянули по срокам, в результате его внезапно обошел проект ЗИК-20 Ф.Ф. Петрова. Причем последний выступил крайне интересно, указав, что ЗИК-20 имеет рубку "по типу КВ-7", то есть по сути новую. Но и этот проект дальше деревянного макета не продвинулся. Сложилась ситуация, когда ГАУ и НКВ наступили на те же грабли, что и в случае со средней САУ СГ-122. Идея с разработкой САУ на заводе, не обеспеченном базой для САУ, оказалась неудачной. Тяжелая САУ оказалась единственной, которая не была готова к концу 1942 года вообще ни в каком виде (20289).

К концу января С. А. Гинзбург подготовил и требования на самоходную установку 152 мм гаубицы на базе КВ-7. В утверждённом 21 января Наркомом танковой промышленности Малышевым плане опытных работ на 1942 год данная установка проходит под номером 59. Согласно плану, за самоходную часть “истребителя ДОТов” отвечал Кировский завод (ЧКЗ), а за артиллерийскую – УЗТМ. Проектные чертежи ожидались к 15 марта, опытный образец самоходной установки к 1 мая, а чертежи для серии – к 10 мая. На работы выделялось 300 тысяч рублей. По сравнению с расходами на проект “212” сумма была небольшой, но тут речь шла не о создании машины с нуля, а о переделке уже имеющихся в заделе корпусов штурмовых танков КВ-7.

Появление этой машины вызвало неоднозначную реакцию в ГАУ КА, потому как артиллеристы всё ещё хотели получить самоход на базе КВ-3 с пушкой БР-2. Что же касается разработки самоходной установки на базе КВ-7, то она показалась им недостаточно подходящей. Правда, вскоре запросы артиллеристам пришлось поубавить, поскольку в начале апреля стало окончательно ясно – «Истребителя ДОТ-ов» с БР-2 не будет (17647).

В конце января 1942 КБ ГАЗ им. Молотова под руководством Н. А. Астрова вышло на финишную прямую в проектировании лёгкого танка ГАЗ-70, позже превратившегося в Т-70. К 14 февраля создание опытного образца этого танка уже закончили, так что Гинзбург немного опоздал. Между тем, к требованиям по созданию 76-мм САУ набралось немало вопросов:

«1. Орудие предназначается для совместных действий с мотомехчастями против танков, ДЗОТов, укреплённых точек в населённых пунктах, а также против живой силы противника (стрельба шрапнелью).

2. Вес машины в походном положении 7,5–8 тонн, спец. прицепки 3,5–4 тонны.

3. Система имеет противопульную и противоосколочную защиту расчета со лба и частично с боков. Экипаж, двигатель, топливные баки и боекомплект бронируется аналогично Т-60.

4. Возимый боекомплект не менее 20 штук унитарных патронов. Основой боекомплект должен транспортироваться на прицепке к Т-60.

5. Система должна иметь как минимум горизонтальный обстрел +/−7 градусов (желательно возможно больший), вертикальный обстрел от –5 до +30 градусов.

6. Конструкция системы должны обеспечивать возможность ведения огня без специальных упоров (сошников).

7. Команда (вместе с водителем) 4–5 человек».

Что заявленная боевая масса, что боекомплект вызывают некоторое недоумение. Однозначно можно говорить о том, что с таким набором тактико-технических требований нормальную самоходную установку спроектировать было невозможно. Увеличение числа опорных катков до пяти на борт, конечно, подразумевало увеличение длины корпуса, но, как показали дальнейшие работы, этого оказалось недостаточно.

Тем не менее первый шаг к созданию новой лёгкой САУ был сделан (17668).

К концу января 1942 года были сформированы тактико-технические требования на универсальное шасси с использованием агрегатов танка Т-60. Данное шасси стало актуальным после того, как 6 января 1942 года Т-50 сняли с серийного производства. С.А. Гинзбург, заместитель начальника 2-го отдела НКТП СССР (фактически заместитель Ж.Я. Котина), предполагал создать целое семейство боевых машин, включая и легкий танк. Идея вполне здравая, поскольку Т-60 был откровенно слабоват, а работы по установке в него 45-мм танковой пушки затягивались (21099).

В самом конце января 1942 захватили Panzerzug 27, вместе со всеми тремя танками Pz.Kpfw.35 S (f). Сами немцы пишут, что бронепоезд восстановили, но вызывает это только усмешку. Собрали Panzerzug 27 с нуля, используя трофейные бронеплощаки, причем в мае 1942 года наши партизаны его подорвали.

В руках Красной Армии оказались три танка, с башенными номерами 271, 272 и 273. Номер означал бронепоезд (27) и порядковый номер. Та же система использовалась на всех остальных бронепоездах. Также такие танки имели специальное крепление в носовой части корпуса, при помощи которого их стопорили при перевозке на платформах.

Надо сказать, что даже после захвата живых образцов машины, которая в переписке шла как "танк Сомуа", неточностей хватало. Например, его 'rbgf; определили как 4 человека (где там наши четвертого, непонятно). Больше того, экипаж 4 человека остался и в дальнейших альбомах НИБТ Полигона, где проводилось его изучение. Хватало неточностей и по бронированию, например, лобовая часть корпуса и башни была определена как 45 мм, а бортов как 20 мм. При этом в дальнейшем каких-то дополнительных проверок эти данные не проходили (22391).

За рубежом:

В конце января 1942 г. было принято решение о прекращении производства Me 210А и привело к убыткам для «Мессершмитт АГ» в размере 30 млн. марок. На заводах осталось 360 Me 210, находящихся на завершающих стадиях сборки, а также узлы и детали ещё для 800 самолетов. Из-за провала проекта с новой силой обострилась давняя вражда между Мильхом и Вилли Мессершмиттом. Последний был смещен с поста технического директора «Мессершмитт АГ». Вместо него назначили Тео Кронейсса (Theo Kroneiss).

Огромный задел по Me 210А камнем висел на фирме. Новый менеджмент сумел добиться согласия на достройку части самолетов при условии внесения определенных изменений: удлинения фюзеляжа, установки предкрылков, а также доработки ряда элементов оборудования (например, топливных насосов). В таком виде мелкосерийная сборка Me 210А-1 возобновилась. В 1942 г. было собрано 95 (по другим данным — 98) таких машин, в 1943-м — 89, а в 1944 г. — 74 самолета. Me 210А-1 служили в строевых частях, но большинство поступило в учебные соединения, а некоторые применялись для курьерских полетов. Например, в 1943 г. самолет этого типа был личной машиной командира 3-й истребительной дивизии оберста Вальтера Грабманна (Walter Grabmann). Наконец, целый ряд Me 210А- 1 использовался в различных испытательных программах. Так, самолет Wr.Nr. 105 применялся для испытаний посадочного тормозного парашюта, на Wr.Nr. 123 испытывались т.н. Kuto-Nase — резаки для разрезания тросов аэростатов заграждения. На машинах Wr.Nr. 157 и 166 отрабатывались новые типы бомбардировочных прицелов, Wr.Nr. 162 — измененные закрылки, а на Wr.Nr. 198 — новые аэрофотоаппараты (24191).

Другие оборонные отрасли:

Во второй половине января 1942 г. начались работы по изготовлению модернизированного КВ-7. Штурмовой танк не стали строить с нуля, а переделали уже имеющийся КВ-7 с установкой У-13. Саму рубку переделывать не пришлось, изменения коснулись лишь бронировки орудийной маски и снарядных укладок (23551).

Авиапромышленность:

В январе 1942 проходил госиспытания самолет Ил-2 № 0408 (4-ой серии) без бронеплитs над верхней частью заднего бензобака, броневой плиты над головой летчика, на подвижной части фонаря, полность прозрачной броней за головой летчика и без броневой плиты над пеногасительным бачком (19706)

С января 1942 года  завод № 18 стал выпускать в сутки по семь самолетов Ил-2. В феврале выпуск штурмовиков вырос в десять раз, а в марте – в двенадцать раз (19822).

В январе 1942 года коллектив завода № 18 собирал семь штурмовиков Ил-2 в день и обязался увеличить их выпуск до двенадцати в месяц. Завод № 1 полностью прекратил производство истребителей МиГ-3 и тоже перешел на выпуск штурмовиков, которые отлично проявили себя на фронтах Великой Отечественной (19828).

В январе 1942 года  по приказу командования Юго-Западного фронта в Воронеже на пустующих площадях эвакуированного авиационного завода была создана база по ремонту фронтовых самолетов, а в июне того же года приказом Народного комиссариата авиационной промышленности – завод по ремонту самолетов №450. В июле в связи приближением фронта люди и оборудование завода были вывезены в Пензу (19822).

Весь январский 1942 выпуск завода № 1 составил всего 16 Ил-2. Переход на выпуск 7 самолетов в сутки планировался только в июне месяце (23346).

В январе 1942 года в Куйбышеве завод № 1 завершил изготовление 5 истребителей МиГ-9 войсковой серии. В этом же месяце прикомандированный к ОКО лётчик-испытатель В.Н. Савкин провёл заводские испытания серийного самолёта № 6502 — проверялась работа винтомоторной группы и определялись штопорные свойства. Испытания на штопор показали, что МиГ-9 в этой части имел преимущества по сравнению с серийным МиГ-3 (23379).

В январе 1942  г. в  Безымянлаге трудилось около 100 тысяч человек. Внедрение «стахановских» методов работы, основанных на штурмовщине и кампанейщине, вкупе с угрозами и показательными судами позволили в короткие сроки увеличить объемы производства. И хотя качество продукции оставалось крайне низким, количественные показатели впечатляли. Уже в апреле 1942  г. авиазавод №  18 почти достиг своей доэвакуационной мощности. На расположенной рядом с ним летно-испытательной станции целыми днями облетывались новые машины, а на аэродромах 1-й заб формировались все новые и новые полки (23199).

В январе 1942 года по приказу Юго-западного фронта на площадке базы филиала завода № 18 (Куйбышевского) в Воронеже была организована ремонтная база по ремонту фронтовых самолетов ИЛ-2 и У-2, подчиняющаяся Юго-западному фронту, а также Юго-западным фронтом на площадке бывшего завода № 18 был организован авторемонтный  завод  № 45 (19829).

В январе 1942 Нач. 10 ГУ Тарасевич писал письмо НКАП А.И.Ш.:

"Завод 381 выпускает в настоящее время самолеты Ил-2 с М-38, пушками ШВАК и мет. крылом.

По плану завод 381 в 1942 д. выпускать Ил-2 с М-82.

К переходу на этот мотор завод еще не подготовлен. Для перехода на этот мотор требуется новый винт.

Переход на пушку ВЯ лимитируется неподготовленностью завода, отсутствие м лафетов ВЯ и самих ВЯ.

Прошу утвердить:

1. Переход 381 на Ил-2 с М-82 с самолета 151 (сдано с М-38 в 1941 - 26 и в 1941 по 21 января - 11, имеется моторов - 82), чтобы обеспечить выпуск 150 с М-38 требуется отгрузить 35 М-38.

2. установку ВЯ взамен ШВАК с 201 (сдано с ШВАК в 1941 - 26 и в 1941 по 21 января - 11, имеется лафетов - 53). Лафет отгружается с 39 завода - 110, т.е. ШВАК и лафетами завод будет обеспечен.

Поскольку в деревянном крыле Ил-2 предусмотрена установка ВЯ, прошу одновременно разрешить переход на деревянное крыло также с 201." (1685,29).

В январе 1942 г. автор пушки В-Я Волков вместе с работниками ГУ ВВС, зам. начальника ГУ ВВС бригинженером Лешуковым, военным комиссаром ГУ ВВС бригадным комиссаром Руденко и начальником 3-го отдела Управления опытного строительства Гу ВВС военинженером 1 ранга Матвеевым посетили 47 авиационную дивизию.

Командир дивизии полковник Толстиков сделал сообщение о работе пушек В-Я на штурмовиках в его дивизии. Толстиков, а также летчики, командиры и инженерно-технический состав 47 АД дают исключительно хорошие отзывы о работе пушек В-Я. В этой дивизии хорошо освоили эксплуатацию пушек В-Я со своей стороны в инициативном порядке делают ценные предложения, проверяя некоторые из них в виде опытов на отдельных самолетах. Особенно ценным является предложение 47АД о сборе стреляных гильз пушек В-Я в специальные гильзособиратели. До сих пор стреляные гильзы автоматически выбрасываются наружу. Установка таких гильзособирателей на ИЛ-2 никаких затруднений не вызывает, т.к. конструкция гильзособирателя представляет собой обычный выбитый по сфере лист обшивки в нижней части крыльев самолета. Выступая своей выпуклой частью от плоскости, гильзособиратели незначительно понижают скорость самолета.

По данным, полученным в 47 АД на нескольких самолетах с установленными в дивизии гильзособирателями, потеря скорости самолета не превышает 3-5 км/час, что практически является совершенно не существенной величиной.

Однако, в результате только одного боевого вылета самолета (при расстреле им всех патронов) в двух гильзособирателях останется 63 кг латунных гильз, чистого дефицитного металла. Несколько тонн гильз было собрано в 47АД на трех-четырех штурмовиках за несколько дней их действий.

До сих пор наши штурмовики разбрасывают по полям сражений дефицитный металл, не только не доставляя этим ущерба врагу, но который, возможно, будет им в какой-то части собран и использован. И еще до сих пор наши авиационные заводы продолжают выпускать ИЛ-2 без гильзособирателей, хотя изготовление и установка их настолько просты и дешевы, что с этой стороны не может быть никаких возражений.

В интересах экономии государству сотен тонн латуни, идущей на изготовление 23 мм гильз, просим Вас обязать НКАП немедленно приступить к установке гильзособирателей на выпускаемых самолетах ИЛ-2 (2147,4).

В январе 1942 г. руководство эвакуированного из Воронежа в Куйбышев авиазавода № 18 констатировало, что «пока» ему неизвестны поставщики полуфабрикатов и комплектующих...(Захарченко А.В. Формирование авиапромышленного комплекса в Поволжье накануне и в годы Великой Отечественной войны (1940—1942it.). Самара, 2004. С. 16) (12011).

В январе 1942 г. летнотехнический состав 47-й сад, творчески развивая требования приказа по ВВС КА от 6 октября 1941 г. об организации сбора стреляных латунных гильз, на всех Ил-2 дивизии, вооруженных пушками ВЯ-23, установили специальные гильзособиратели, изготовленные местными умельцами. Конструкция гильзосо-бирателя представляла собой обычный выбитый лист обшивки в нижней части плоскостей крыла. Выступая своей выпуклой частью от готоско сти крыла, гильзособиратели снижали скорость полета самолета на 3—5 км/ч (по данным 47-й сад), зато после каждого боевого вылета техники выгребали из них 63 кг латунных гильз — дефицитного цветного металла.

Однако главный конструктор штурмовика С.В. Ильюшин выступил против установки на Ил-2 гильзособирателей по образцу 47-й сад, обосновывая свою позицию снижением в этом случае скорости полета самолета.

В этой связи 1 апреля 1942 г. авторы пушки ВЯ-23 А.А. Волков и С.А. Ярцев обратились к секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову с письмом, в котором писали: «...До сих пор наши штурмовики разбрасывают по полям сражений дефицитный металл... И еще до сих пор наши авиационные заводы продолжают выпускать самолеты Ил-2 без гильзособирателей, хотя изготовление и установка их настолько просты и дешевы, что с этой стороны не может быть никаких возражений.

В интересах экономии государству сотен тонн латуни, идущей на изготовление 23 мм гильз, просим Вас обязать НКАП немедленно приступить к установке гильзособирателей на выпускаемых самолетах Ил-2...»

Вскоре к Г.М. Маленкову с аналогичной просьбой обратился и главный инженер ВВС КА генерал А.К. Репин. В письме от 5 мая 1942 г. он указывал: «...Конструктор тов. Ильюшин категорически возражает устанавливать гильзособиратели из-за потери скорости самолета. Считаю необходимым обязать тов. Ильюшина установить гильзособиратели на самолетах Ил-2, так как только за один боевой вылет одного самолета при расстреле всего боекомплекта выбрасывается 63 кг цветного металла — латуни — столь необходимого для страны. Если принять среднюю нагрузку по три самолето-вылета в день, то для полка (20 самолетов) ежедневно будет собираться 3900 кг гильз. Прошу Вашего указания НКАП и тов. Ильюшину — о срочном внедрении в производство гильзособирателей и установки их на самолеты Ил-2».

Несмотря на очевидную экономическую целесообразность, гильзособиратели на Ил-2 до самого окончания войны так и не устанавливались (11474,253).

В январе 1942 года по приказу КО Юго-западного фронта на площадке базы филиала завода № 18 в Воронеже была организована ремонтная база по ремонту фронтовых самолетов ИЛ-2 и У-2 подчиняющаяся Юго-западному фронту, а также Юго-западным фронтом на площадке бывш. завода № 18 был организован авторемонтный завод № 45. В феврале 1942 года в филиал завода № 18 влился эшелон рабочих и ИТР завода № 135 из Харькова.

По приказу МАП на базе площадки завода № 18 в Воронеже был организован ремонтный завод № 450 по ремонту фронтовых самолетов всех типов и марок, который существовал до 5 июля 1942 года, до дня занятия правобережного Воронежа немцами.

По приказу ГКО завод № 450 (коллектив и оборудование) был эвакуирован в Пензу и влился в коллектив завода № 163. 12 апреля 1943 года согласно приказа МАП за № 209 на базе бывш. завода № 18 и на его территории был организован завод № 64, расположенный в Воронеже по ул. Циолковского, как самолеторемонтный завод. В 1943 году завод № 64 имел задачу восстановления и ремонта всех типов самолетов, как на заводе, так и в воинских частях, действующих на ближних фронтах.

Согласно приказа МАП за № 121 от 21 февраля 1944 года завод № 64 переведен в ведение 10 гл. управления и получил задание изготовлять (крылья) агрегаты самолета ИЛ-2, этим же приказом завод № 64 переведен в разряд агрегатных заводов второй категории. Оснастка была получена с завода № 18 на крыло старой конструкции самолета ИЛ-2.

Приказом МАП за № 30 от 9 января 1945 года заводу № 64 была утверждена программа по выпуску крыльев самолета ИЛ-2, изготовление которых производилось в 1944 и 1945 гг. Кроме того, в соответствии с договором № 1219 от 13 марта 1945 года с ВВС завод во втором квартале 1945 года приступил к сборке самолета Ил-4 из готовых агрегатов, получаемых с завода № 126. В 1946 году по приказу МАП за № 15с от 24 января 1946 года заводу было дано задание получить оснастку и техническую документацию самолета ИЛ-10 с завода № 1 им. Сталина и запустить в производство агрегаты самолета Ил-10 с тем, чтобы к концу 1946 года обеспчеить освоение сборки этого самолета. В течение 1946 и 1947 гг. заводом освоены следующие агрегаты:

а) хвостовая часть фюзеляжа;

б) оперение;

в) шасси. В течение 1948 года была произведена крупная модернизация самолета Ил-10 с переходом на 4-х пушечный вариант, а также освоено изготовление учебного варианта самолета УИЛ-10 с изготовлением всей необходимой оснастки своими силами.

Постановлением СМ за № 1890-700сс от 14 мая 1949 года и приказом министра авиапромышленности за № 374сс/ов от 19 мая 1949 года завод был освобожден от производства самолетов Ил-10 и переключен на переоборудование и капитальный ремонт пассажирского самолета Ил-12 и по подготовке производства к выпуску самолетов Ил-28.

Постановлением СМ за № 5223-1994сс от 14 ноября 1949 года и приказа МАП за № 913сс от 17 ноября 1949 года завод был переведен на производство самолетов Ил-28. Этим же приказом МАП завод № 64 переведен в разряд самолетостроительных заводов первой категории.

Приказом МАП за № 33сс от 24 мая 1954 года со второго полугодия 1954 года завод переведен на подготовку производства по выпуску самолетов ТУ-16. Чертежи и технология на самолет ТУ-16 были получены с завода № 22.

За период с 1943 года по 1958 год коллектив завода № 64 развивал свое производство и набирал мощность по следующим видам работ: 1943 год – ремонт фронтовых самолетов Ил-2 – 218 штук 1943 год – ремонт фронтовых самолетов У-2 – 25 штук 1943 год – ремонт фронтовых самолетов ЯК-1 – 30 штук 1943 год – ремонт фронтовых самолетов ЛА-5 – 14 штук 1943 год – ремонт фронтовых самолетов ПЕ-2 – 4 штуки 1943 год – ремонт фронтовых самолетов Ли-2 – 1 штука 1943 год – ремонт фронтовых самолетов ЯК-6 – 2 штуки 1943 год – ремонт фронтовых самолетов ЯК-9 – 4 штуки 1943 год – ремонт фронтовых самолетов УТ-2 – 1 штука 1944 год – ремонт фронтовых самолетов Ил-2 183 штуки 1944 год – ремонт фронтовых самолетов У-2 – 17 штук 1944 год – ремонт фронтовых самолетов ЯК-1 – 5 штук 1944 год – ремонт фронтовых самолетов ЛА-5 – 14 штук 1944 год – ремонт фронтовых самолетов ЯК-6 – 3 штуки 1944 год – ремонт фронтовых самолетов ЯК-9 – 17 штук 1944 год – ремонт фронтовых самолетов ЛА-7 – 1 штука 1944 год – ремонт фронтовых самолетов Б-25 – 66 штук 1945 год – ремонт штурмовиков разных марок – 110 штук 1945 год – ремонт истребителей разных марок – 34 штуки 1945 год – сборка самолета завода № 126 ИЛ-4 – 151 штука 1945 года – сборка крыла самолета ИЛ-2 – 81 пара 1946 год – ремонт фронтовых самолетов ЯК-9 – 102 штуки 1946 год – ремонт фронтовых самолетов ЛА-7- 11 штук 1946 год – ремонт фронтовых самолетов ЯК-3 – 24 штуки 1946 год – сборка самолета завода № 126 ИЛ-4 – 28 штук 1946 год – сборка крыла самолета ИЛ-2 – 19 штук 1947 год – производство самолета ИЛ-10 – 12 штук 1948 год – производство самолета ИЛ-10 – 155 штук 1949 год – производство самолета ИЛ-10 – 78 штук 1949 год – производство самолета УИЛ-10 – 100 штук 1950 год – производство самолета ИЛ-28 – 4 штуки 1950 год – переоборудование самолета ИЛ-12 – 114 штук 1951 год – производство самолета ИЛ-28 – 75 штук 1952 год – производство самолета ИЛ-28 – 170 штук 1953 год – производство самолета ИЛ-28 – 370 штук 1954 год – производство самолета ИЛ-28 – 303 штук 1954 год – подготовка производства к выпуску самолета ТУ-16 1955 год – производство самолета ТУ-16 – 25 штук 1956 год – производство самолета ТУ-16 – 78 штук 1957 год – производство самолета ТУ-16 – 62 штуки 1957 год – подготовка и выпуск самолета АН-10 – 3 штуки 1958 год - производство самолета АН-10 – 16 штук 1958 год – начата подготовка производства к выпуску самолета ТУ-28

Директор – Белявский

Производственный профиль – самолет Ан-10 конструкции Антонова

Характеристика аэродрома завода

Аэродром расположен в 4-х км от центра восточнее Воронежа на левом берегу реки Воронеж. Аэродром с юга граничит с промплощадкой завода (9836).

В январе 1942 г. вышел бюллетень главного инженера ВВС КА, запретивший совмещать 82-мм и 132-мм ракетные системы на штурмовиках. В частности, в нем речь шла только об Ил-2, а также указывалась причина — нехватка в авиации пультов ЭСБР-3 системы управления огнем. Дело в том, что комбинирование реактивных систем на борту требовала установки двух сбрасывателей ЭСБР-3 для организации огня РС разных калибров. Плюс еще такой же пульт для сбрасывания авиабомб. Между тем три одинаковых пульта в кабине требовали от пилота определенной доли виртуозности, чтобы выбрать нужный и не перепутать (11402).

С января 1942 г. (в соответствии с постановлениями ГКО № 1149 от 14.01.1942 г. и от 25.01.1942 г.) на заводе № 30 (Завод № 30 НКАП, МАП, п/я 2402, ММЗ «Знамя Труда», Московское авиационное ПО (МАПО)лм. П.В. Дементьева, А-1122, МАПО «МиГ», Производственный центр им. П.А. Воронина ВПК «МАПО», РСК МиГ /125190  г. Москва 1-й Боткинский пр., 7 тел. 252-81-41,207-04-76/) началось освоение выпуска Ил-2.

17 декабря 1941 г. приказом № 1169сс и приказом № 1170сс от 18.12.1941 г. в соответствии с пост. ГКО № 1038сс от 17 декабря 1941 г. на территории эвакуированного завода № 1 НКАП для производства Як-1 был организован новый завод № 30. Новый завод комплектовался оборудованием с завода № 1 НКАП, кадрами с заводов № 292, № 31, № 21 и др. Для скорейшего ввода в строй в его состав переданы мощности: часть кадров и оборудования завода № 135 (по приказу № 79сс от 26.01.1942 г.), часть мощностей заводов № 450 и № 240, оборудование с заводов № 1 Оргавиапрома, № 35, № 24. Сюда передана часть оборудования и личного состава эвакуированного завода № 30 из Подберезья.

В соответствии с пост. ГКО № 2374 от 5.10.1942 г. запущен в серию двухместный Ил-2 с двигателем АМ-38. К концу октября завод должен был выпустить 60 машин. Пост. ГКО № 3144 от 8.04.1943 г. на заводе был запущен в серию двухместный Ил-2 с двумя пушками НС-37. В 05.1943 г. завод должн был выпустить 50 новых машин. Пост. ГКО № 4554 от 12.11.1943 г. заводу предписано перейти на выпуск Ил-2 с пушками ВЯ вместо НС-37. 3.04.1944 г. вышло постановление ГКО № 5526 об ускорении производства Ил-2 с металлическими крыльями на заводе.

С 1942 г. при заводе действовали два филиала. Филиал № 1 завода № 30 - бывший цех ширпотреба завода № 1 по пер. Авиационному (на 1946 г.- ул. Красноармейская). По приказу № 319с от 26.04.1942 г. филиал № 1 некоторое время находился в подчинении нового завода № 134 НКАП. Далее планировалось передать с 1.09.1945 г. филиал в ведение завода № 240. Но по приказу НКАП № 6с от 11.01.1946 г. филиал был передан в подчинение ЦАГИ для укрепления его производственной базы (под опытный завод) со всеми сооружениями и личным составом с доукомплектацией штата 600-ми квалифицированными рабочими.

По приказу № 627с от 13.08.1942 г. деревообрабатывающие цеха завода № 169 HKAII (бывшая мебельная фабрика № 3 НКлеса) переданы в качестве филиала № 2 заводу № 30 для изготовления деревянных частей самолетов и переведены из 6ГУ в ЮГУ. В соответствии с пост. СМ СССР № 1612с от 5.07.1945 г. и приказом № 306с/203пс от 24.07.1945 г. Филиал № 2 передан обратно со всем оборудованием и личным составом в НК леса.

По приказу № 499с от 31.12.1945 г. заводу была передана часть оборудования и личного состава расформированного завода № 261 ( г. В. Нейвинск).

После войны производство военных самолетов прекращено. Большинство цехов выпускало гражданскую продукцию: керосинки, посуду, газовые плиты, холодильники. Предприятие выполняло большие заказы по восстановлению паровозов, троллейбусов. Авиационное производство ограничивалось переделкой С-47 в пассажирский вариант ПС-84, производством шасси для ПС-84, деталей для Ту-2 и Ил-2. Велась подготовка к выпуску Ли-2П и Ил-12.

В 1946 г. на заводе организовано представительство ОКБ Ильюшина (представители: (1946 г.-)- А.П. Наумов, (1948-49 г.)- В.П. Яценко,С.М. Громов, (1957 г.)- Б.П. Чирков, Н. Г. Папковская).

До середины 1946 г. заводом временно использовалась территория по Хорошевскому шоссе (Октябрьское поле), принадлежавшая Всесоюзному институту экспериментальной медицины. По приказу № 351сс от 5.06.1946 г. территория со всеми сооружениями передана Лаборатории № 2 АН.

В соответствии с пост. СМ СССР № 5223-1994сс от 14.11.1949 г. и приказом МАП № 913с от 17.04.1949 г. в состав завода № 30 с 1.10.1949 г. влит Московский Завод № 381 МАП, располагавшийся рядом, для обеспечения производства Ил-28.

В начале 1950-х  г. на заводе совместно с заводом «Каучук» построен стратостат «СССР-1», в 1953 г. на нем установлен рекорд высоты подъема.

По пр. от 21.07.1950 г. на заводе начат серийный выпуск Ил-28У, по решению правительства от 8.12.1951 г. - Ил-28Р.

В соответствии с ПСМ№ 16-10 от 5.01.1956 г. выпущена войсковая серия бомбардировщика Як-26.

В соответствии с ПСМ № 299-118 от 11.04.1964 г. на заводе начато освоение производства МиГ-21У.

Изготавливал комплектующие для ОК «Буран».

До 1957 г. находился в ведении ЮГУ МАП. В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение Управления агрегатостроения МосгорСНХ РСФСР. До 1963 г. имел открытое наименование «п/я 2402», затем - «А-1122». В 1963 г. завод № 30 переименован в ММЗ «Знамя труда». В 1965 г. завод передан в ведение 6ГУ МАП. В 1974 г. на базе ММЗ «Знамя труда» организовано Московское авиационное ПО им. П.В. Дементьева.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 05.1995 г. в 1996 г. объединены МАПО им. П.В. Дементьева и АНПК «МиГ» им. А.И. Микояна, образовав Московское авиационное производственно-научное объединение (МАПНО) «МИГ» (МАПО «МиГ»), в которое вошло также ОКБ Камова. В конце 1999 г. МАЛО было преобразовано в РСК «МиГ».

Директор (09.1943 г.)- Смирнов, (02.1945 г.)- Ф. Г. Нестеров, (1946-82 г.-)- П.А. Воронин. Гендиректор (1994- 95 г.)- В. Кузьмин.

Зам. директора (2000 г.)- О. Чуканцев.

Директор по производству (2000 г.)- О. Чуканцев.

Ген. конструктор (2000 г.)- Н.Ф. Никитин.

Гл. инженер- П.В. Дементьев.

Начальник СКО (1948 г.)- Усиков.

Производство: самолеты: Ил-2 (1942-45)- 8865, Ил-12 (1946-49)- 663, Ил-28 (1948-55), Ил-14 (1954-58), Як- 26 (1956)- 10, Ил-18 (1957-69)-564, Су-9 (1959-61)- 176, МиГ-21 (1964-74), МиГ-21У (1964-), Ил-38 (1965(7)-72)- 65, МиГ-23С (1969-70)- 50, МиГ-29, МиГ-29К (1988)- 2, Ил-114, Т-101, «Авиатика» МАИ-890, Ил-103, МиГ-АТ (11982).

«В январе 1942 г. я вылетел в район железнодорожной станции «Смоленск-товарная». Погода была неважная, и я не взял с собой ведомого. Станция была забита грузовыми составами, которые я обработал фугасными авиабомбами (6x100). После облета города в поисках целей вышел на шоссе Смоленск-Вязьма. Здесь я заметил небольшую автоколонну из 4-5 легковых автомобилей, которую возглавляли и замыкали бронетранспортеры. Любому ясно, что в легковушках простых солдат не возят, тем более в сопровождении такого эскорта. Беспечность конвоя объяснялась тем, что дело происходило в относительно глубоком тылу противника. Атака была внезапной и скоротечной, а звук приближающегося самолета скрадывался для противника гулом двигателей собственных автомобилей.

Я зашел на колонну сзади и «обработал» легковые машины реактивными снарядами, а также из пушек и пулеметов. Точку прицеливания выбирал таким образом, чтобы осколочные РС попадали под машины, которые подбрасывало взрывной волной, и они начинали разваливаться прямо в полете. На шоссе сыпались пассажиры и обломки автомобилей. Эскорт остался, а легковушки с пассажирами были уничтожены. Впоследствии через партизан дошли сведения о том, как сами немцы оценили подобную вылазку. Смысл был таким, что какой-то «русский возлуш-ный пират» расстрелял группу высокопоставленных штабных офицеров». Вот достойный пример точной прицельной стрельбы одиночными РС с коротких дистанций».

«Все время в ходе Корсунь-Шевченковской операции погода была отвратительной, поэтому авиацию применяли ограниченно и малыми группами. В разгар боев немцы убедились, что их войскам не вырваться из окружения, поэтому стали не столько снабжать окруженную группировку боеприпасами, сколько вывозить офицерский состав штабов. Мо-лм ведомым был молодой лейтенант Сергей Бабкин. В одном вылете мы с ним сожгли восемь транспортных Ю-52 в первом же заходе с применением РОФС-132» (11402).

В январе 1942 года предложение П.О.С. “для технологической отработки и тактической проверки самолета...построить несколько экземпляров Су-6” продублировал секретарь Молотовского обкома ВКП(б) по авиапромышленности К.Тарасьев (11845).

В январе 1942 года на заводе №126 (г. Комсомольск-на-Амуре) были начаты испытания самолета ДБ-3Ф с 2 М-82 (10686).

В январе 1942 г. на заводе № 126 (г. Комсомольск-на-Амуре) начались испытания самолёта ДБ-ЗФ с 2 М-82. В полёте 8 февраля на высоте 6000 м на обоих моторах произошел разрыв петрофлексов откачивающей масломагистрали, идущей от маслопомпы к фетровому фильтру. Вследствие утечки масла оба мотора вышли из строя. После замены моторов испытания продолжили. За исключением выбрасывания масла из суфлёров на высоте выше 4000 м и вышеуказанного разрыва петрофлексов, других дефектов не выявили. Несмотря на большую мощность М-82, его лоб, вес и удельный расход горючего оказались выше, чем у моторов М-88. В результате скорость самолёта не возросла, а дальность полёта уменьшилась. В дальнейшем вопрос о запуске в серию ДБ-ЗФ с М-82 периодически ставился до 1943 г., но серийно он так и не строился.

Примерно в это же время начались испытания ТБ-7 с 4 М-82. В первых полётах выявили дефекты: выбрасывание масла из переднего суфлёра, высокие температуры головок цилиндров, особенно на рулении и взлёте, и высокие температуры масла. Это потребовало проведения многих конструктивных изменений ВМГ, затянувших испытания до лета 1942 г. Не очень успешно пошло дело и у А.Н. Туполева. Первоначально опытный самолёт «103» (будущий Ту-2) построили в 2-х экземплярах с моторами АМ-37 («103», «103У»). 3-й экземпляр в мае 1941 г. по приказу НКАП вместо моторов М-120 решили оснастить моторами М-82. В конце июля 1941 г. ОКБ Туполева перевели из Москвы в Омск на вновь организованный завод № 166, где и надлежало наладить серийный выпуск самолётов «103У». Там же к середине ноября 1941 г. и закончили постройку опытного «103В» с 2 М-82 (15788).

В январе 1942 с помощью ТМС самолетов, состоящих из ТБ-3 N 22707 с 3500 кг взрывчатки повышенного взрывного действия и командного ДБ-3Ф, пытались разрушить ж/д узел в Вязьме. Р.Г.Чичикян обращался к Г.М.М., тот дал указание по применению ком. ВВС П.Ф.Жигареву, но военные не очень-то верили. И не напрасно. При подлете к цели антенну на ДБ-3Ф перебили, управление потерялось и ТБ-3 ушел в тыл немецких войск. Второй комплект с управляющим самолетом СБ сгорел на аэродроме при взрыве боеприпасов на соседней машине. Аппаратуру спасли, но решением А.И.Ш. завод 379 ликвидировали (1800,3).

В январе 1942 года экипаж К.К.Егорова на ТБ-7 №4212 при возвращении с боевого задания, не сумев определить свое местонахождение, вел машину по компасу строго на восток, при этом израсходовал все топливо и произвел вынужденную посадку с сухими баками на лес аж на востоке Кировской области, вместо родного Коврова. Егоров приехал в Казань в ОКБ и уговорил конструкторов слетать на место аварии и посмотреть машину на предмет ремонта и эвакуации. ТБ-7 был достаточно-сильно поврежден. Были сильно разрушены крыло и шасси, но ремонтная заводская бригада ухитрилась восстановить машину к весне 1942 года, после чего она перелетела в часть (7685).

В январе 1942 проходили гос. испытания Ер-2 с 2хАМ-37, которые начались в декабре 1941. В серию не пошел (796,40).

В январе 1942 при посадке сломалась левая нога Ту-2 N 100303 (4407,2).

В январе 1942 года при посадке сломалась левая опора шасси и самолет Ту-2 № 100303 лег на крыло. Аварии, связанные с поломками шасси, в том числе и из-за недостаточной устойчивости на пробеге, не были редкостью. Спустя полгода, на машине № 100307 в контрольно-сдаточном полете выявился целый букет неисправностей. В левом моторе повысилась температура масла, а на правом - началась раскрутка винта. После взлета отказала система уборки шасси, а на заключительной стадии пробега занесло хвост машины влево (12035).

За январь 1942 г. лыжное шасси установили на 250 "пешках". Убираемое лыжное шасси впервые опробовали еще на опытном самолете " 100". Лыжи подтягивались к мотогондоле и сами фактически становились створками отсека шасси. В отличие от аналогичного варианта Ил-2, у Пе-2 сохранялась обычная гондола от колесного шасси, на которую надевались дополнительные панели. Так же поступили и с убираемой хвостовой лыжей, что позволило ставить на лыжи любой Пе-2 (3542).

В январе 1942 года два первых В-25В прибыли в СССР. Они были облетаны только 5 марта — на одном оказалось повреждено носовое колесо, но первую партию было решено заказать без испытаний; 11 февраля был получен положительный ответ президента США: «В январе и феврале нами было или будет отгружено 449 легких танков, 408 средних танков, 244 истребителя, 24 В-25 и 233 А-20. Я сознаю всю важность доставки Вам нашего вооружения в возможно более короткий срок, и все усилия прилагаются к тому, чтобы отправить эти грузы. Имеющиеся здесь сообщения указывают на то, что Вы успешно отгоняете нацистов. Несмотря на трудности, испытываемые нами в настоящее время на Дальнем Востоке, я надеюсь, что мы в ближайшем будущем настолько укрепимся в этом районе, что сумеем остановить японцев. Но мы подготовлены к некоторым дальнейшим неудачам» (22856).

В январе 1942 г. отмечалось, что УТИ-4 тип 15 Б по мощности вооружения превосходит все другие типы И-16, диапазон использовании самолета расширился, имеется возможность переоборудовать ранее построенные УТИ-4. В 1942 г. в Баку построили последние 83 экземпляра УТИ-4. Количество боевых вариантов тип 15Б среди них не установлено. Завод №458 дат ее объединили с другими эвакуированными предприятиями. Среди выпускаемой продукции значились бен зобаки для СБ. амортизаторы ТБ-3, детали для автоматов ПГ1Ш. реактивных минометов "Катюша" и многое другое (12015).

В январе 1942 г. проходили летные испытания опытных моторов М-106 на истребителях Як-1, в ноябре 1942 г. — январе 1943 г. на Як-9. Двигатель М-106 представлял собой попытку форсировать М-105 по наддуву. Предполагалось, что он станет основным мотором истребительной и отчасти бомбардировочной авиации. Разработка этого двигателя велась с 1938 г. По сравнению с М-105 были изменены поршни, конструкция блоков, усилены коленвал и шестерни редуктора, уменьшена степень сжатия. Установлен односкоростной ПЦН конструкции В.А. Доллежаля с передачей по типу М-103. Габариты и посадочные места двигателя аналогичны М-105. Двигатель М-106 долго доводился, страдал тряской на переходных режимах, выбросами масла, детонацией и дымлением. Данные о количестве изготовленных моторов крайне противоречивы. Мотор был снят с производства в мае 1943 г.

Характеристики:

• 12-цтиндровый, рядный, У-образный, карбюраторный, водяного охлаждения (зимой использовались этиленгликолевые или глицериновые антифризы), редукторный, с одноступенчатым односкоростным ПЦН;

• диаметр цилиндра/ход поршня 148/170 мм;

• объем 35,08 л, степень сжатия 6,0 (по др\>гим данным, 6,5);

• мощность и вес в зависимости от модификации.

Известны следующие модификации М-106:

- М-106 (М-106-1ск), серийно выпускался в 1942-1943 гг. Иногда именовался М-106П. Предусматривал установку пушки ШВАК (20 мм) в развале блоков цилиндров. Мощность 1250/1350 л.с., вес 600 кг.

- М-106, аналогичный предыдущему вариант для бомбардировщиков без возможности установки пушки. Проектировался в 1939 г.

- М-106ПВ («повышенной высотности»), вариант с двухступенчатым ПЦН Э-100 с гидромуфтой, аналогичный М-105ПД. Он испытывался на истребителе Як-9ПД в октябре 1943 г. В 1944 г. увеличили обороты нагнетателя, ввели впрыск водно-спиртовой смеси, установили новую систему зажигания. Модернизированный М-106ПВ испытывался на Як-9ПД в апреле 1944 г. Было выпущено более 50 модернизированных М-106ПВ. На этом типе двигателя устанавливалась облегченная пушка ША-20М (20 мм).

- М-106 с турбореактором Ефремова. Проект 1940 г. с «турбореакто-ром» — туннельным радиатором конструкции Ефремова, обеспечивавшим создание реактивной тяги. О постройке опытных образцов ничего не известно.

- М-106ТК, проект 1940 г. с двумя турбонагнетателями ТК-1.

Двигатели М-106 (М-106-1ск) устанавливались на серийных истребителях Як-1, но на вооружение эти самолеты приняты не были, двигатели с них сняли. Моторы М-106ПВ монтировались на серийных Як-9ПД выпуска завода № 301. Использование М-106 разных вариантов предусматривалось также проектами самолетов ДБ-240 (Ер-2), СБ, И-26 (Як-1), И-301 (ЛаГГ-1) (11852).

В январе 1942 г. в Новосибирске на заводе № 153 достроили опытный Як-7 с М-82, начатый постройкой вместо упоминавшегося ранее Як-3 ещё в августе— тябре 1941 г. В отличие от всех предыдущих самолётов с М-82 здесь мотор закрыли капотом NACA, выход воздуха из которого регулировался не кольцевой юбкой, а ковыми створками. Всасывающий патрубок располагался внутри в верхней части капота, маслорадиатор ОП-293 подвесили под мотором. Чтобы не возиться с синхронизацией пушек, Яковлев разместил две пушки ШВАК в консолях крыла, а на моторе стоял один синхронный пулемет БС. Лётные испытания Як-7 с М-82 начались 23 января 1941 г. (лётчик-испытатель П.Я.Федрови). Но и здесь обнаружились те же дефекты мотора, что и ранее на других са- олётах, а также неудовлетворительный тепловой режим ВМГ — температура головок чиндров 265-305°С вместо максимально допустимой 250°С и высокая температура одящего масла 110°С вместо максимально допустимой 85°С. Этого следовало ожить, так как при выбранной капотировке боковые цилиндры, расположенные около ходных створок капота, охлаждались лучше, чем нижние и, особенно, верхние, (результате возникала сильная неравномерность температур по разным цилиндрам (15788).

В январе 1942 г. первую партию из 10 машин Як-7А, выпущенных заводом №153, передали одному из полков Южного фронта, базировавшемуся близ ст. Злодейская (сейчас ст. Кировская) Кагальницко- го района Ростовской области. Какие-либо сведения об их боевой работе пока не обнаружены. Кроме этих машин, три Як-7А передали в 13-й зап, пять Як-7В Сталинградской ВАШП и два Як-7В - в НИИ ВВС КА. В феврале по 10 самолетов получили ВВС Забайкальского военного округа (ЗабВО) и Дальневосточного фронта (ДВФ) и тремя Як-7А пополнился авиапарк 19-го зап (23381).

В январе 1942 г. изготовили каркас фюзеляжа опытной машины Як-7 с пушкой М-37 Шпитального. При этом, кроме изменения местоположения кабины летчика, для размещения казенной части пушки с магазином пришлось убрать трубчатые раскосы первой рамы фюзеляжа. Из условий крепления Ш-37 на моторе М-105П оконечность ствола с дульным тормозом в значительной степени выступала за границы кока винта, придавая самолету характерные очертания. Перезаряжание пушки и пулеметов пневматическое от рукояток на приборной доске в кабине летчика. Патронный ящик левого пулемета емкостью 350 патронов располагался в развале блоков мотора. Патронный ящик правого пулемета емкостью 200 патронов находился за магазином питания и над казенной частью пушки поперек продольной оси самолета. Из-за малой емкости звеньесборника боекомплект пулеметов ограничили 450 патронами (260 для левого и 190 для правого пулеметов). Спуск пушки электрический, пулеметов - пневмоэлектрический от гашеток на ручке управления самолетом. Звенья пулеметов собирались в звеньесборник, а гильзы выбрасывались по гильзоотводам, выведенным в зализы водорадиато- ра. Поскольку полетный вес самолета с данным составом вооружения увеличился до 3235 кг, то хвостовое колесо увеличили до 300x125 мм, а для улучшения пилотажных характеристик самолет снабдили крылом с автоматическими предкрылками, аналогичным Як-5 (И-28). Чтобы сократить разбег, на Як-7-37 также смонтировали ручное управление форсажем мотора (23381).

В январе 1942 г. ОКБ А.С. Яковлева прорабатывался и предъявлялся в виде проекта эталона ночного истребителя на испытания эталона дневного истребителя - Як-7Б №1415313. Кроме вооружения из одной ШВАК и двух УБС проектом предусматривалась установка крыла с предкрылками, дополнительного бензобака, размещенного в задней кабине, приемо-передающей радиостанции и радиополукомпаса РПК-10. Для облегчения конструкции с самолета снималась бронеспинка. Последнее изменение делало машину узкоспециализированной, поэтому в серийное производство этот вариант не внедрялся. Впоследствии установка дополнительного 100-л. фюзеляжного бензобака непродолжительное время применялась на всех серийных Як-7Б, а комплект радиополукомпаса монтировался на машины для авиационных частей ПВО (23381).

В январе 1942 г. в Новосибирском филиале ЛИИ НКАП ведущим инженером И.К. Маломот начались работы по отработке подсвета приборной доски ультрафиолетовыми лампами, как перспективное направление обеспечения применения самолетов Як-7Б ночью. Такой подсвет не слепил летчика и не демаскировал самолет в воздухе, в то время как яркость свечения светосоставов, нанесенных на приборы и органы управления, позволяла уверенно пилотировать самолет. К марту 1942 г. опытную установку с ртутными лампами МЭЛ-3 смонтировали на одном из серийных самолетов и провели ее наземные испытания. Они показали, что при наличии достаточного количества ртутных ламп низкого давления с увиолевым стеклом и пуско-коммутирующей аппаратуры возможен серийный выпуск самолетов, оборудованных ультрафиолетовым подсветом приборной доски. Дальнейшие работы производились как исследовательские в части отработки системы обозначений и составления чертежей для серийного производства. В сентябре 1942 г. ВВС КА, на основании проведенной ЛИИ НКАП работы, утвердили тактико-технические требования по оборудованию самолетов ВВС КА системой ультрафиолетового освещения светосоставов. Согласно этому документу для основных органов управления и приборов следовало использовать светосоставы зеленого цвета, а аварийных - оранжевого. Несмотря на отданное директору завода №153 еще в августе 1943 г. распоряжение об изготовлении эталонной машины в варианте для ПВО с УФО в кабине, результаты этой работы удалось применить только после войны (23381).

В январе 1942 г. агрегат НБ-ЗУ переконструировали, переделали и приспособили к мотору М-82, на котором с декабря 1941 г. велись испытания и доводка аппаратуры.

В силу загрузки завода № 296 оптическими изделиями, отсутствия квалифицированных кадров и нужного типажа оборудования, а также отсутствия опытной базы у ОКБ, лишь к маю месяцу собрали и отрегулировали 5 насосов для испытаний на М-82 (15813).

В январе 1942 г. на аэродроме под Свердловском, куда перебазировали НИИ ВВС, станцию Гнейс-2, разработанную в конце 1941, смонтировали на самолете Пе-2. Вскоре начались испытания. Заметим, что органы управления и индикатор “Гнейса” разместили в кабине оператора радиолокатора (где прежде сидел штурман), а часть блоков станции смонтировали в кабине стрелка-радиста. Самолет стал двухместным, что негативно сказалось на его боевых возможностях. Параллельно с оценкой работоспособности РЛС, являвшейся, по сути, экспериментальным образцом, отрабатывались методика и тактика боевого применения радиолокационного истребителя. Пе-2 при испытаниях пилотировал майор А.Н. Доброславский. С “Гнейсом” работали сами ведущие инженеры В.В. Тихомиров и Е.С. Штейн. В качестве цели использовался самолет СБ.

В первых же полетах выяснилось, что станция имеет большую “мертвую зону” вблизи от самолета, в которой отраженные от цели сигналы подавляются собственными помехами передатчика. Обнаружилась и еще одна особенность станции: для увеличения сферы обзора ее антенное устройство имело очень широкую диаграмму направленности. В связи с этим при полете на малых высотах обзорный экран полностью “забивался” отраженными от земли сигналами. Если же самолет набирал высоту, то его станция оказалась не в состоянии обнаруживать цели, летевшие ниже и невидимые на фоне земли. Минимальная высота, на которой исчезали проблемы, связанные с отражением от земли, оказалась порядка 2000 м.

Доводка оборудования проводилась круглосуточно, тут же на аэродроме. Устранялись отказы, опробовались антенны разных типов, вносились изменения в конструкцию РЛС, позволившие сократить “мертвую зону” до 300 м (а затем и до 100 м) и улучшить надежность станции (4476).

В январе 1942 г. возобновились прекращенные после начала войны работы над одномоторнымо дневном бомбардировщиком ОДБ, предназначенным для бомбометания как с пикирования, так и с горизонтального полета, главной особенностью которого являлось размещение двигателя в верхней части фюзеляжа с передачей мощности через трансмиссию на два винта в крыле, о чем свидетельствует письмо из Уфы за подписью начальника ЦИАМ Каширина директору и главному конструктору завода № 51 Н.Н.Поликарпову в Новосибирск:

«Предполагая произвести в 1942 году экспериментальное строительство и стендовые испытания трансмиссионной установки для мощного советского мотора типа АМ-35, ЦИАМ просит выслать по возможности в ближайшее время комплект рабочих и сборочных чертежей трансмиссии ТОБ, конструкция которой была разработана для Вашего завода конструкторской бригадой ЦИАМ и предполагавшееся начало производства в ЦИАМ этой трансмиссии было отложено по обстоятельствам военного времени» (10667).

В январе 1942 в Новосибирске Н.Н.П. провел основные работы по эскизному проектированию бомбардировщика НБ (4621, 20).

В январе 1942 г. Поликарпов направил эскизный проект самолета НБ на рассмотрение в наркомат и командованию ВВС. В Докладной записке указывалось:

«Опыт Отечественной войны выявил большую потребность в массовом ночном бомбовозе, могущем быть использованным также и днем под охраной истребителей или самостоятельно в районах нашего господства в воздухе...

Вооружение защиты: для защиты от атак спереди мы снабдили самолет носовой неподвижной установкой из 2-х пулеметов БС, огонь из которых ведет летчик, поддерживаемый при подходе неприятеля под углами спереди задним стрелком...

Для защиты от атак сзади установлена наверху хвостовой части фюзеляжа турель ТАТ с БС, каковая, как уже упоминалось, обеспечивает защиту полностью.

При наличии люковой установки перекрестный огонь достигается уже на расстоянии 1 метра от хвоста...

На самолете могут быть установлены 3 типа моторов: М82, М90, М71, что достигается простой заменой моторных рам с капотами...

Конструкция самолета рассчитывается нами на поточное, массовое производство, не требующее дорогого оснащения и высококвалифицированных рабочих...

В качестве основных материалов мы берем дерево (обшивка крыла, нервюры, задний лонжерон, фюзеляж, части оперения) и сталь хромансиль в виде черных профилей (полки лонжеронов) и листов разных толщин. Применение дюраля нами крайне ограничено...».

Нормальная бомбовая нагрузка должна составлять 2000 кг, максимальная - 3000 кг. Пустой самолет должен был весить 6128 кг, взлетный вес основного варианта достигал 10430 кг, перегрузочный - 11490 кг. Размах был равен 19 м, площадь крыла - 49,3 м2, длина - 14,15 м. Для повышения летных характеристик Поликарпов пошел на увеличение удельной нагрузки на крыло, доведя ее до 240 кг/м2. С моторами М-90 и М-82А самолет развивал максимальную скорость, соответственно, 554 и 515 км/ч и имел максимальную дальность полета порядка 2100 км. В целом предложение Поликарпова восприняли положительно, однако от него потребовали увеличить бомбовую нагрузку до 3000 кг в нормальном варианте и 5000 кг в перегрузочном (10667).

В январе 1942 два первых бомбардировщика В-25В собрали, но пришлось ждать, пока к одному из "Митчеллов" доставят запасное колесо взамен поврежденного в дороге. Лишь 5 марта оба самолета перелетели под Москву. Ни один из В-25В не был использован как боевая машина. Все они служили для учебных целей. Одни попал в 11-й запасной полк в Кировабаде, три - в 6-ю запасную бригаду в Иванове. Один бомбардировщик из этой пятерки впоследствии вновь посетил США: он стал персональным самолетом И.П.Мазурука и в сентябре 1942 года прибыл в Фэрбенкс во главе группы пассажирских ПС-84, доставивших туда советских летчиков-перегонщиков (3457,91).

В январе 1942 в Новосибирск прибыл самолет И-185 М-71 №6204. Его совместные испытания, на которых удалось достичь максимальной скорости 630 км/ч на расчетной высоте, проходили в период февраля-марта. Отмечалось, что самолет по своим летным характеристикам превосходит все отечественные и иностранные самолеты-истребители. В заключении НИИ ВВС рекомендовалось принять И-185 М-71 на вооружение, в отношении И-185 М-82А говорилось, что он также превосходит все серийные истребители и уступая только машине с двигателем М-71. При облете И-185 М-71 фронтовыми летчиками в марте 1942 г. командир 18 Гвардейского иап майор Чертов и его заместитель капитан Цветков дали следущую оценку И-185 как истребителю: «Преимущества данного самолета перед имеющимися очевидны. Любой летчик средней квалификации, в особенность летающий на И-16, легко может летать на дан ном самолете. Разбег и пробег являются осо бенно положительной чертой для боевой ра боты... В отличие от имеющихся самолетов ка бина комфортна» (9979).

В январе 1942 г. И-185 № 6202 («РМ», 02), который пролежал на земле под открытым небом на месте аварии с октября 1941 до января 1942 доставили на московский завод № 482, а 12 мая 1942 г. передали в филиал завода №51. Капитальный ремонт самолета продолжался до 18 марта 1943 г. Кроме этой машины, в филиале ремонтировался еще и истребитель «И» с М-82А (06). Таким образом, к отправке на фронт можно было подготовить два И-185 с М-82А и два с М-71 (04 и «эталон») (10667).

В январе 1942 г. в Новосибирск из Москвы прибыл И-185 №6203 с М-71 №22 (04). 22 января 1942 г. его облетал новый заводской летчик-испытатель П.Е.Логинов, так как Е.Г.Уляхин в 1941 г. убыл на фронт и вскоре погиб в одном из воздушных сражений. Логинов очень осторожно подходил к испытаниям, нервничал, чем вызвал неудовольствие ведущего инженера по И-185 В.И.Тарасова, который в докладной записке просил Поликарпова организовать дублированные полеты, проводимые другим летчиком, «в частности, хорошо бы пригласить на испытания в качестве второго пилота капитана т. Попельнюшенко, работающего в ЛИИ (Толмачево)». Начальник летно-испытательной станции завода № 51 Герой Советского Союза полковник Доронин уговорил Николая Николаевича этого не делать, объясняя нервозность тем, что «плохо с работой мотора на малых оборотах». Как только Логинов освоился с машиной, вопрос отпал сам собой (10667).

В январе 1942 г. планер второго экземпляра ИТП (М-2), который был достроен в Новосибирске, подвергли статическим испытаниям с доведением нагрузки до 67% от расчетных значений. Из-за недоведенности мотора М-107П на самолет установили мотор АМ-37. Рассчитывали, что удастся максимально использовать опыт отработки винтомоторной группы с этим мотором на самолете ТИС (А), который в это время проходил заводские летные испытания, и за счет этого сократить время доводки ИТП (М-2). Однако не случилось. При наземных испытаниях установленный на ИТП мотор АМ-37 работал так же ненадежно, как и на ТИС (А). И в этом отношении ситуация с работоспособностью винтомоторной группы ИТП (М-2) ничем не отличалась от самолета ИТП (М-1) с М-107П. В декабре самолет перевезли в Москву (17500).

В январе 1942 г. планер второго самолета ИТП, который был достроен в Новосибирске. подвергли статическим испытаниям с доведением нагрузки до 67% от расчетных значений. Из-за недоведенности мотора М-107П на самолет установили мотор АМ-37. Рассчитывали, что удастся максимально использовать опыт отработки винтомоторной группы с этим мотором на самолете ТИС (А), который в это время проходил заводские летные испытания, и за счет этого сократить сроки доводки ИТП (М-2). Однако при наземных испытаниях установленный на ИТП мотор АМ-37 работал также ненадежно, как и на ТИС (А). И в этом отношении ситуация с работоспособностью винтомоторной группы ИТП (М-2) ничем не отличалась от самолета ИТП (М-1) с М-107П. В декабре самолет перевезли в Москву.

К этому времени на заводе №24 начались совместные 50-часовые испытания опытного образца мотора АМ-39, построенного на базе узлов и агрегатов мотора АМ-38Ф. Полученные результаты были вполне обнадеживающими. Взлетная мощность оказалась на уровне 1700 л.с., номинальная мощность на 1-й границе высотности 1600 м - 1500 л.с., и на 2-й границе высотности 6000 м - 1400 л.с.

Мотор АМ-39 отличался от крупносерийного мотора АМ-38Ф только постановкой дополнительной двухскоростной коробки к нагнетателю и водо-воздушного радиатора от мотора АМ-37. Внедрение коробки не требовало изменения технологии изготовления нагнетателя. Эти особенности мотора АМ-39 позволяли надеяться, что он будет достаточно быстро доведен до серийного производства.

Получив информацию от Микулина по мотору АМ-39, Поликарпов незамедлительно вышел с инициативой доработать ИТП (М-2) под этот мотор. При этом предполагалось провести комплекс мероприятий по снижению веса пустого самолета.

По расчетам ИТП (М-2) с АМ-39 при полетном весе 3513 кг должен был иметь максимальную скорость у земли 566 км/ч на номинальном режиме работы мотора и 600 км/ч - на форсаже. Максимальная скорость на расчетной высоте 7600 м достигала 688 км/ч. Время набора высоты 5000 м - 4,9 мин. Практический потолок - 11 000 м. Вооружение состояло из трех синхронных пушек ШВАК (всего 550 патронов). Секундный залп составлял 3,37 кг. В перегрузку под крылом допускалась подвеска 400 кг бомб или 8 ракетных орудий РО-82.

Очевидно, с таким составом пушечного вооружения ИТП (М-2) уже не мог рассматриваться как противотанковый самолет и переходил в статус истребителя-бомбардировщика. Более того, самолет утрачивал свое главное преимущество - сочетание большой мощи огня и высоких летных данных. К тому же требовалось время для доводки мотора АМ-39, который еще был «сырым». По этим причинам вторая «эмка» особой «опасности» для Яковлева не представляла. Соответственно, НКАП незамедлительно санкционировал установку на ИТП (М-2) мотора АМ-39. Одновременно директор завода №300 ГА. Тихомирнов получил приказ поставить заводу №51 один мотор АМ-39Б с ТК с редукцией 0,59 в срок не позже 1 июля и еще два таких же мотора - к 15 сентября 1943 г. (24308).

В январе 1942 г. совершил первый полет Микоян и Гуревич ДИС (МиГ-5, «ИТ», став первым с моторами М-82Ф, но к тому времени стендовые испытания мотора еще не были завершены и вероятно были установлены моторы М-82А; в серию не запускался – по большинству источников в связи с отсутствием заказа на истребители сопровождения, но нет сведений о прохождении самолетом испытаний и о надежности моторов, а относительно стендовых испытаний известно, что они сопровождались многочисленными отказами (24262).

В январе 1942 года в Новосибирске на заводе № 153 был достроен опытный Як-7 с М-82, начатый постройкой вместо упоминавшегося ранее Як-3 еще в августе-сентябре 1941 года. В отличие от всех предыдущих самолетов с М-82 здесь мотор был закрыт капотом МАСА, выход воздуха из которого регулировался не кольцевой юбкой, а боковыми створками. Всасывающий патрубок располагался внутри в верхней части капота, маспорадиатор ОП-293 был подвешен под мотором. Чтобы не возиться с синхронизацией пушек, Яковлев разместил две пушки ШВАК в консолях крыла, а на моторе стоял один синхронный пулемет БС (10686).

В январе 1942 выли выпущены последние 22 экземпляра МиГ-3 из 3100 (1021,69).

В январе 1942 г. Последние двенадцать серийных МиГ-3 были сданы заводом №1 в Куйбышеве и далее он полностью перешел на выпуск штурмовиков Ил-2. Всего это предприятие сделало 3100  истребителей этого типа (23185).

В январе 1942 г. в Куйбышеве завершили изготовление самолётов МиГ-9 войсковой серии. В этом же месяце провели заводские испытания МиГ-9 № 6502, который пилотировал лётчик-испытатель В.Н.Савкин. На самолёте проверялась работа винтомоторной группы, и определялись его штопорные свойства. Полученные данных показали, что тепловой режим ВМГ до расчётной высоты второй скорости нагнетателя вполне нормальный, а по штопорным свойствам МиГ-9 имел преимущества по сравнению с серийным МиГ-3 (15976).

В январе 1942 в г. Куйбышеве возобновились заводские испытания МиГ-9 №6502, которые проводил летчик-испытатель В.Н. Савкин. На самолете проверялась работа винтомоторной группы, и определялись его штопорные свойства. На основании полученных данных были сделаны выводы, что тепловой режим ВМГ до расчетной высоты второй скорости нагнетателя вполне нормальный, а по штопорным свойствам МиГ-9 имеет преимущества по сравнению с серийным самолетом МиГ-3 (5485,30).

В январе 1942 в г. Куйбышеве летчик-испытатель В.Н.Савкин возобновил заводские испытания МиГ—9 зав. № 6502. На самолете проверялась работа винтомоторной группы и определялись его штопорные свойства. Тепловой режим силовой установки вплоть до второй расчетной высоты на этот раз признали нормальным, а по штопорным свойствам у МиГ—9 выявились преимущества по сравнению с серийным самолетом МиГ—3. Помимо двух опытных истребителей МиГ—9 весной 1942 г. были построены еще три машины — зав. № 6503, 6504, 6505 (9984).

В январе 1942 в г. Куйбышеве летчик-испытатель В.Н. Савкин возобновил заводские испытания МиГ-9 зав. № 6502. Проверялась работа винтомоторной группы и определялись штопорные свойства самолета. Тепловой режим силовой установки вплоть до второй расчетной высоты признали нормальным, а по штопорным свойствам у МиГ-9 выявились преимущества по сравнению с серийным самолетом МиГ-3. Весной 1942 г. были построены еще три МиГ-9 - зав. № 6503, 6504, 6505 (12045).

С января 1942 года Горьковский авиационный завод начал наращивать производство истребителей ЛаГГ-3. Однако вскоре последова­о решение Государственного Ко­митета Обороны (ГКО) о переходе завода на выпуск истребителя Як-7. Производство ЛаГГов на нашем заводе отстоял нарком А. И. Шахурин, который поддержал предложение заводского руководства по модернизации истребителя. Чтобы отстоять серийный завол, следовало резко улучшить летные характеристики «ЛаГТа». Конструкторы завода К. В. Слепнев, Е. П. Склянин, Е. И. Миндров, А. И. Федоров предложили установить на ЛаГГ-3 звездообразный двигатель воздушного охлаждения М-82 взлетной мощностью 1650 л.с. и использовать документацию на капот, разработанный для самолета «7211». Предложение приняли. И в марте 1942 года летчик-испытатель завода Василий Яковлевич Мищенко поднял в воздух буду­щий Ла-5. Работники ОКБ и серийного производства довели машину до стадии государственных испытаний, по результатам которых в мае 1942 года ГКО принял постановление об организации серийного производства самолета Ла-5. В 1942 году конструкторский коллектив завода возглавил Е. И. Миндров. На его плечи легла ответственнейшая задача по устранению недостатков Ла-5, о которых писали фронтовые летчики, и совершенствованию машины, повышению его летных характеристик. В итоге появился Ла-5Ф. Резкий скачок повышения летных характеристик произошел после установки на самолете двигателя АШ-82ФН мощностью 1850 л.с. Одновременно улучшили теплоизоляцию кабины, снизили усилия на ручке управления и педалях, облегчили шасси (11651).

В январе 1942 года ГКО СССР издал указ о прекращении выпуска ЛаГГов-3 в Новосибирске. Неудовлетворительные летные качества серийных ЛаГГов-3 привели к тому, что их выпуск вскоре ограничили. С декабря 1941 года рассматривалась возможность прекращения выпуска самолета в Горьком. В апреле 1942 года в Москву вернулся эвакуированный было завод № 301, который приступил к ремонту ЛаГГов-3, а также к выпуску новых машин (11749).

В январе 1942 г. вышло постановление ГКО о снятии ЛаГГ-3 с производства в Новосибирске. Начиная с декабря 1941 г. периодически рассматривался вопрос о прекращении сборки ЛаГГ-3 и в Горьком (11983).

В январе 1942 года ГКО СССР издал указ о прекращении выпуска ЛаГГов-3 в Новосибирске. С декабря 1941 года рассматривалась возможность прекращения выпуска самолета в Горьком. В апреле 1942 года в Москву вернулся эвакуированный было завод № 301, который приступил к ремонту ЛаГГов-3, а также к выпуску новых машин (23548).

В январе 1942 г., закончив изготовление истребителей ЛаГГ-3 (выпущено 65, отправлено в части по апрель месяц 140 машин), завод №153 полностью переключился на изготовление истребителей ОКБ А.С. Яковлева. Для укрепления технического руководства заводом его главным инженером назначили А.Н. Тер-Маркаряна, занимавшего аналогичную должность на Саратовском авиазаводе. С 20 января основные цеха завода (крыльевой и фюзеляжно-сборочный) дополнительно к организованным ранее перевели на выпуск новой продукции, чтобы начать окончательную сборку самолетов Як-7 с 26 января, а сдачу из ВВС - с 1 февраля 1942 г. Для этого в цехе №9 окончательной сборки освободили одну половину для создания поточной линии Як-7. В новом производстве из общего количества в 20 743 работающих по состоянию на 01.01.42 г. задействовали 2439 человек, в том числе 367 рабочих, 35 ИТР и 35 служащих. Остальные 1944 являлись учениками (23381).

В январе 1942 г. вышло постановление ГКО о выпуске на заводе № 153 Яков вместо истребителей ЛаГГ. Постановление готовилось в декабре 1941 г., Сталин намеревался переключить на Яки и Горьковский завод. К счастью, выпуск ЛаГГов на заводе N 21 отстоял нарком Шахурин, но ему удалось добиться лишь отсрочки до тех пор, пока Яковлев не наладит изготовление Як-7 в Новосибирске (4707).

В январе 1942-го М.И.Гудков предложил Сталину построить небольшую серию Гу-82 для войсковых испытаний. Для этого предлагалось организовать в Москве на территории одного из эвакуированных заводов опытное производство. В случае принятия такого решения не нарушался выпуск ЛаГГ-3 серийными заводами, хотя рано или поздно это делать пришлось бы. Так и произошло на заводе №21 при переходе его с выпуска ЛаГГ-3 на Ла-5 (7682,3).

В январе 1942 года нарком авиационной промышленности А.И. Шахурин предложил И.В. Сталину построить небольшую серию Гу-82 для войсковых испытаний, создав для этого в Москве на территории одного из эвакуированных заводов опытное производство, чтобы не нарушать выпуск ЛаГГ-3 серийными заводами (12032).

Таблица 1. Основные данные истребителей Гу-82 и J1a-5 производства завода № 21

|  | Гу-82 | ЛаГГ-5 | Ла-5 | Ла-5"1 | Ла-5 | Ла-5Ф | Ла-5ФН | Ла-5ФН | Ла-5ФН | Ла-5ФН | Ла-5 | Ла-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | опытный2 | №37212282 | №37210444 | №37212383 | №39210101 | дублер | №39210104 | №39210109 | №39213050 | №39210204 | эталон 1944 г. |
| Двигатель | М-82А | М-82А | М-82А | М-82А | М-82А | М-82Ф | М-82ФН | М-82ФН 9,8 17,51 | М-82ФН | М-82ФН | М-71Ф | АШ-82ФН |
| Размах крыла, м | - | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Площадь крыла, м' | - | 17,62 | 17,516 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,51 |
| Длина самолета, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на стоянке | - | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |  | - |
| в полете | - | 8,62 | 8,672 | 8,672 | 8,672 | 8,672 | 8,672 | 8,672 | 8,672 | 8,672 | 8,31 | - |
| Вес взлетный, кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормальный | 3430 | 3310 | 3235 | - | 3207 | 3200 | 3168 | 3305 | 3340 | 3227 | 3520 | 3265 |
| перегрузочный | - | - | - | 3360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес горючего, кг | - | 370 | 345 | 390 | - | - | 6,1 | 4,4 | - | - | - | 333 |
| Вес пустого, кг | - | 2639 | - | - | - | - |  |  | 2700 | 2572 | - | 2605 |
| Скорость макс., км/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| у земли | 478 | 515 | 557 |  | 510 | 518 | 595 | 530 | 580 | 551 | 612 | 597 |
| на 1-й границе высотности, м | 558/3220 | 576/3200 | - |  | 568/3300 | 582/3600 | 626/3250 | 590/2000 | 630/2000 | 579/3100 | - | 670/3250 |
| на 2-й границе высотности, м | 573/6500 | 600/6450 | 590/6200 |  | 586/6200 | 600/6300 | 648/6300 | 610/5800 | 620/6100 | 590/6150 | 685/5500 | 680/6000 |
| Вертикальная скорость у земли, м/с | - | 17,6 | - |  | - | - | - | 16 | 19,3 | - | - | - |
| Время набора высоты 5000 м, мин | 7,3 | 6 | 5 | 6' | 5,9 | 6,1 | - | 5 | 5,4 | 6,1 | - | - |
| Практический, потолок, м | 10500 | - | - |  | 9700 | 9650 | - | 10550 | 10000 | 9550 | - | - |
| Время виража на высоте 1000 м, с | - | 25 | - | 25 | - | - | - | - | 18 | 19-20 | - | - |
| Дальность, км | 700' | 420-1130 | - | 4208-1190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина разбега, м | - | 310-350 | - |  | - | - | - | 290-355 | 325 | - | - | - |
| Длина пробега, м | - | 470/6353 | - |  | - | - | - | - | 510 | - | - | - |
| Скорость посадочная, км/ч | - | - | - |  | - | - | - | - | 142 | - | - | - |
| Вооружение: количество, калибр, мм | 2x12,7 2x7,62 | 2x20 | 2x20 | 2x20 | 1x20 1x12,7 | 2x20 | 2x20 | 2x20 | 2x20 | 2x20 | 2x20 | 3x20 |

Примечание.

1. Расчет.

2. Техническое описание завода № 21, осень I942 г.

3. Без носалочных щитков.

4. На форсаже.

5. Размеры всех модификаций Ла-5 идентичны за исключением Гу-82.

6. С злеронами.

7. При работе мотора на номинальном режиме, на форсированном режиме - 5,2 минуты.

8. На высоте 500 м, приборная скорость 455 км/ч, давление наддува 950 мм рт.ст. (продолжительность полета 50 минут).

9. На высоте 4000 м, приборная скорость 265 км/ч, давление наддува 410 мм рт.ст. (продолжительность полета 3 часа 36 минут).

10. Набор высоты на боевом развороте с высоты 1000 м ири скорости ввода 500 км/ч и вывода 270 км/ч по прибору - 1100 м. Потеря высоты ири перевороте с высоты 2000 м на скорости ввода 270 км/ч и скорости вывода 400 км/ч по прибору - 800м (12032).

В январе 1942 в Куйбышеве на заводе 1 сделали второй ДИС-200 ИТ с М-82 вместо АМ-37 и более мощным вооружением. Были и варианты ПБ и торпедоносца. В этом же месяце Г.М.Шиянов из ЛИИ выполнил первый полет. Потом перевезли в Казань, где были заводские испытания. Шли нормально, но опыт войны показал, что машина не нужна (1084,33).

В январе 1942 закончили рабочие чертежи УТ-1б (боевой), разработанного в Ейском авиаучилище по приказу от 10 ноября 1941 командующего ВВС ЧМФ; тогда же приступили к переделке самолетов. Первоначальное вооружение УТ-1 б состояло из двух пулеметов ШКАС и двух PC-82. Пулеметы стояли над крылом, опираясь на специальную ферму, вставленную внутрь крыла между лонжеронами. Патронные ящики (на 420 патронов для каждого ШКАСа) тоже монтировались внутри крыла. Обычную ручку управления заменили на “баранку” с гашетками, более удобную для боевого применения. На самолете предусмотрели простенький прицел КП-5 (3955).

В январе 1942 в Баку на заводе 458 была закончена работа по УТИ-4 с вооружением - тип 15Б. Поставили два несинхронных БС в центроплане и по три РО для РС-82, а также бомбодержатели с И-153 на 50 кг по одному на крыло. В передней кабине поставили прицел ПБП-1Б, а при боевом применении заднюю кабину закрывали дюралевым колпаком. Испытывали в на аэродроме 480 полка в Кишлы и в 266 ап в Шехикае в 60 км от Баку. Признали хорошим и то, что можно переоборудовать ранее выпущенные машины. Почему-то не пошел и все 83 УТИ-4, выпущенные в 1942 в Баку, были обычными (1808,32).

В январе 1942-го предложил Сталину построить небольшую серию Гу-82 для войсковых испытаний. Для этого предлагалось организовать в Москве на территории одного из эвакуированных заводов опытное производство. В случае принятия такого решения не нарушался выпуск ЛаГГ-3 серийными заводами, хотя рано или поздно это делать пришлось бы. Так и произошло на заводе №21 при переходе его с выпуска ЛаГГ-3 на Ла-5.

Самыми заинтересованными в Гу-82 были военные и они, почувствовав перспективу машины, неоднократно обращались и к Сталину, и в наркомат с требованием довести этот истребитель. Но каждый раз находились чиновники, тормозившие этот процесс и в конце концов делавшие свое дело.

Летные характеристики Гу-82, исследовавшегося в ЛИИ в сентябре-октябре 1941-го, оказались заметно ниже, чем у Ла-5, испытания которого начались лишь в марте следующего года. Достаточно сказать, что его максимальная скорость была меньше на 27 км/ч, а время набора высоты - чуть больше. На это были свои причины - Гудков торопился дать фронту нужную скоростную машину и время на исследования в условиях эвакуации промышленности на восток у него не было. Поставленную задачу он успешно выполнил, надеясь в дальнейшем значительно улучшить данные самолета (15558).

В январе 1942 года бакинский завод № 458 выпустил 20 машин УТИ-4, в феврале выпуск был увеличен вдвое (10684).

В январе 1942 года завод № 84 сдал в соответствии с программой 8 самолетов ПС-84. Уже в марте 1942 года выпуск самолетов из сборочного цеха был доведен до одной машины в день, а с июля завод начал выпускать самолеты с бомбардировочным устройством и довел выпуск до 2-х машин в день. В IV квартале выпуск самолетов снизился вдвое против III квартала. Всего за 1942 год завод изготовил и сдал 386 самолетов (9461).

С января 1942 г. выпуск серийной продукции на авиазаводах неуклонно возрастал. Уже в мае было построено в 3,6 раза больше самолетов, чем в декабре 1941 г. Всего за первое полугодие 1942 г. выпустили 9597 самолетов, включая 8151 боевой. Большая их часть была произведена в глубинных районах страны (Поволжье, Сибирь, Средняя Азия). Удельный вес военной продукции тамошних авиазаводов в общеотраслевом производстве с 6,6% в июне 1941 г. увеличился к июню 1942 г. до 77,3%. Это свидетельствовало о том, что, преодолев колоссальные трудности перебазирования, авиаиндустрия к началу второго полугодия 1942 г. смогла воссоздать свой производственно-технического потенциал и ее перестройка на военный лад в основном завершились. Показатели выпуска самолетов стали возрастать из месяца в месяц. Особенно ощутимым был прогресс в производстве истребителей и штурмовиков (18305).

В январе 1942 года полностью подготовленный ТМС, состоявший из снаряженного 3500-кг бомбой повышенного взрывного действия ТБ-3 «Торпеда» (№ 22 707), и командного самолета ДБ-ЗФ, которые находились на аэродроме подскока в Иванове, был послан на уничтожение железнодорожного узла Вязьма. При подлете к Вязьме антенна командного самолета ДБ-ЗФ была перебита огнем зенитной артиллерии противника, поэтому неуправляемый ТБ-3 «Торпеда» ушел в тыл немецких войск. Второй экземпляр «телемеханического» самолета сгорел на аэродроме при взрыве боеприпасов в стоявшем рядом бомбардировщике. После этого работы по телемеханическим самолетам в Советском Союзе на время войны прекратили (22290).

В январе 1942  г. в  Безымянлаге трудилось около 100 тысяч человек. Внедрение «стахановских» методов работы, основанных на штурмовщине и кампанейщине, вкупе с угрозами и показательными судами позволили в короткие сроки увеличить объемы производства[5]. И хотя качество продукции оставалось крайне низким, количественные показатели впечатляли. Уже в апреле 1942  г. авиазавод №  18 почти достиг своей доэвакуационной мощности. На расположенной рядом с ним летно-испытательной станции целыми днями облетывались новые машины, а на аэродромах 1-й заб формировались все новые и новые полки (19522).

В январе 1942 велись работы по непосредственному впрыску М-82. Проверка работы мотора с насосом НБ-3 и автоматом РС-2 и отработка автоматики. Определение наивыгоднейшего угла впрыска. Лучшие рез-ты получены при угле впрыска 30 после ВМТ (737,17).

С января 1942 г. выпуск серийной продукции на авиазаводах неуклонно возрастал. Уже в мае было построено в 3,6 раза больше самолетов, чем в декабре 1941 г. Всего за первое полугодие 1942 г. выпустили 9597 самолетов, включая 8151 боевой. Большая их часть была произведена в глубинных районах страны (Поволжье, Сибирь, Средняя Азия). Удельный вес военной продукции тамошних авиазаводов в общеотраслевом производстве с 6,6% в июне 1941 г. увеличился к июню 1942 г. до 77,3%. Это свидетельствовало о том, что, преодолев колоссальные трудности перебазирования, авиаиндустрия к началу второго полугодия 1942 г. смогла воссоздать свой производственно-технического потенциал и ее перестройка на военный лад в основном завершились. Показатели выпуска самолетов стали возрастать из месяца в месяц. Особенно ощутимым был прогресс в производстве истребителей и штурмовиков (23472).

В январе 1942 г. начался подъем в авиационной промышленности. Уже в первом квартале этого года было выпущено самолетов на 2,5% больше, чем в предвоенном квартале 1941 г., во втором квартале 1942 г.-на 68,2%, в третьем - на 109,6%.

В 1942 г. освоить производство 14 новых типов самолетов, в их числе: истребителей - 5, бомбардировщиков - 6, штурмовиков - 1 и транспортных - 2. За это же время было внедрено в производство 10 новых типов моторов. В результате удельный вес различных типов самолетов в общем производстве значительно изменился.

Особенно повысился удельный вес штурмовиков (выпуск их в 1942 г. составлял более одной трети всего производства боевых машин). Это объяснялось необходимостью существенно усилить огневую мощь боевых операций. Штурмовая авиация относилась, как известно, к фронтовой авиации, предназначенной для непосредственной поддержки сухопутных, воздушных и военно-морских сил во всех видах боя и операциях. Она наносила внезапные сокрушительные удары по танковым колоннам, артиллерийским боевым порядкам, скоплениям живой силы противника, по железнодорожным, водным и другим объектам, а сама была малоуязвимой для артиллерии противника, так как действовала на небольших высотах. И во всех видах боевых действий штурмовая авиация добивалась крупных успехов (24303).

Начиная с января 1942 г., директора самолетостроительных заводов, помимо диспетчерской службы НКАП, обязывались ежедневно сообщать в местный обком ВКП(б) сведения о том, сколько собрано машин, облетано, отправлено в воинские части, сколько подано на сборку центропланов, комплектов крыльев, фюзеляжей.

Под жесткий надзор был поставлен вопрос использования заводами дефицитного сырья и материалов.

Почти каждый месяц на заводы поступали указания НКАП о сокращении расходов цветных металлов и других материалов (23346).

С января 1942 г. для конвоев открыли Мурманск. Первым там ошвартовался еще 20 декабря 1941 г. советский пароход «Декабрист», среди груза которого были американские бомбардировщики. А 11 января пришел первый конвой из Англии — девять транспортов. Самолеты, выделявшиеся для местных авиачастей, на месте же и собирали, а остальное, как правило, отправлялось по железной дороге в глубь страны. Ящики прямо с кораблей сгружали на железнодорожные платформы. Из Мурманска самолеты направлялись обычно по Кировской железной дороге и использовались частями Карельского и Ленинградского фронтов. Из портов архангельского узла (собственно Архангельск, Бакарица и Северодвинск) техника шла на сборочную площадку под Архангельском, затем по воздуху под Вологду, а позже отправлялась сразу туда же по железной дороге на станцию Сокол (23513).

В январе 1942 года агрегат НБ-ЗУ был переконструирован, переделан и приспособлен к мотору М-82, на котором велись испытания и доводка аппаратуры с декабря 1941 года. В силу загрузки завода №296 оптическими изделиями, отсутствия квалифицированных кадров и нужного типажа оборудования, а также отсутствия опытной базы у ОКБ, лишь к маю месяцу были собраны и отрегулированы 5 насосов для проведения испытаний на моторе М-82 (10705).

В январе 1942 г. началась доводка М-107, которая закончилась его успешными испытаниями 19 сентября 1942 г. Но, в связи с работами по аналогичному мотору М-106П, начатыми в том же месяце, было принято решение серийного выпуска М-107 не начинать, а форсировать его мощность и приступить к изготовлению форсированного образца с октября 1942 г. под наименованием М-107А.

Работы по форсированию М-107 прошли успешно, хотя с некоторым запозданием, и с марта 1943 г. М- 107А с номинальной мощностью 1600/1500 л.с. (первая/вторая скорости нагнетателя) начали выпускать серийно. Новый мотор тут же попытались "вписать" в конструкцию Як-1. Атак как по времени это совпало с созданием Як-IM, то все лучшее, накопленное при его разработке, было перенесено и на новую машину. К апрелю самолет был готов. От Як-1М его отличали мотор М-107А с винтом ВИШ-107, еще меньшая площадь элеронов (0,5 м2 по сравнению с 1,0 м2 на Як-IM). В связи с установкой нового мотора капоты и каркас капотов были удлинены на 100 мм. Запас топлива размещался в четырех крыльевых бензобаках и одном расходном баке. Вес конструкции при этом составил 2438 кг против 2133 кг у Як-1 М (здесь и выше имеется в виду первый прототип Як-1М).

Далее в отношении этого варианта Як-1, как и Як-IM с форсированным М-105ПФ. встала проблема соответствия устройств охлаждения новому мотору. Причем для Як- 1М особенно, так как теплоотдача М-107А. по сравнению с М-105ПФ, возросла с 7500 до 9500 кал/мин. Продувками модели Як-1 с М-107 с различными типами охлаждающих устройств в аэродинамической трубе Т-106 ЦАГИ и на основе результатов продувок Як- I М подобрали наиболее рациональную компоновку радиаторов. По результатам этих исследовательских работ самолет в сентябре 1943 г. подвергся переделкам. Ко 2 октября он был готов и 5 октября совершил свой первый полет (12048).

В январе 1942 г. Народный комиссариат Государственного контроля проводил проверку хода восстановления производства завода № 16. В Акте проверки отмечалось, что решение Государственного Комитета Обороны о том, что «завод №16 должен закончить монтаж оборудования на площадях завода № 27 в Казани к 01.12.1941 и полностью восстановить производство в декабре 1941 г.» – не выполнено. «Из 1023 станков, подлежащих установке, на 09.01.1942 смонтировано лишь 490 станков, а из оставшихся – 120 станков находятся под снегом. Прибывшие эшелоны с оборудованием разгружались заключенными из местного лагеря, которые к разгрузке относились очень небрежно, и часть ценностей была ими похищена. Так, был полностью похищен весь запас декстрина (изготовляется из крахмала картофеля, служит крепителем стержней в литейном производстве)».

В январе 1942 г. на заводе работало 30% рабочих, два-три месяца назад бывшие учениками (12049).

В январе 1942 года СССР запросил у США сразу 300 запасных генераторов к Р-40, т.к. электрогенераторы (шестерни и хвостовики) ломались и их заменяли на отечественные ГС-650. Этот дефект выявился еще на испытаниях в США (3457,61).

С января 1942 НКАП начал планировать полевой ремонт самолетов как задание, был создан ремонтный главк (6,160). На каждые 10 самолетов заводами производился один групповой ремонтный комплект (6,160) + запчасти россыпью.

С января по май 1942 на 153 заводе выпускали Як-7А и сделали 277 (638,27).

В январе 1942 г. на аэродроме под Свердловском, куда перебазировали НИИ ВВС, станцию смонтировали на самолете Пе-2. Заметим, что органы управления и индикатор "Гнейса" разместили в кабине оператора радиолокатора (где прежде сидел штурман), а часть блоков станции смонтировали в кабине стрел ка-рад и ста. Самолет стал двухместным, что негативно отразилось на его боевых возможностях. Параллельно с оценкой работоспособности РЛС, являвшейся, по сути, экспериментальным образцом, отрабатывались методика и тактика боевого применения радиолокационного истребителя. Пе-2 при испытаниях пилотировал майор А.Н. Добро- славский. С "Гнейсом" работали сами ведущие инженеры Тихомиров и Штейн. В качестве цели использовался самолет СБ.

В первых же полетах выяснилось, что станция имеет большую "мертвую зону" вблизи от самолета, в которой отраженные от цели сигналы подавляются собственными помехами передатчика. Обнаружилась и еще одна особенность станции: для увеличения сферы обзора ее антенное устройство имело очень широкую диаграмму направленности. В связи с этим при полете на малых высотах обзорный экран полностью "забивался" отраженными от земли сигналами. Если же самолет набирал высоту, то его станция не могла обнаруживать цели, летевшие ниже и невидимые на фоне земли. Минимальная высота, на которой исчезали проблемы, свя- занныс с отражением от земли, оказалась порядка 2000 м.

Опробовались антенны разных типов, вносились изменения в конструкцию PJ1C, позволившие сократить "мертвую зону" до 300 м (а затем и до 100 м) и улучшить надежность станции. В июле 1942 г. программу государственных испытаний удалось выполнить. Основные результаты оказались, по тем временам, неплохими:

- дальность обнаружения самолета-бомбардировщика 3500 м;

- точность выхода на цель 5 градусов;

- минимальная высота полета при поиске противника 2000 м.

Итоги испытаний признали успешными, хотя РЛС и нуждалась в совершенствовании: при 25 выполненных полетах в пяти случаях аппаратура "Гнейс-2" отказала.

Авиация ПВО нуждалась в новой технике (а в 1943 г. в число заказчиков вошли и ВВС ВМФ), и еще до конца испытаний институт начал изготовление 15 предсерийных комплектов станции, которыми были оборудованы самолеты Пе-2 и Пе-3. В конце 1942 г. самолеты передали в ПВО Москвы, а затем несколько машин перебросили под Сталинград для борьбы с немецкими транспортниками, снабжавшими окруженную армию Паулюса.

Официальные войсковые испытания Пе-2 с "Гнейс-2" были проведены в феврале-мае 1943 г. под Ленинградом во 2-м гвардейском корпусе ПВО. При перехвате воздушных целей истребители наводились наземными РЛС дальнего обнаружения "Редут". Председателем комиссии по проведению испытаний назначили командира истребительного корпуса Героя Советского Союза генерал-майора Е.Е. Ерлыкина, от разработчика в них участвовал Тихомиров, а от НИИ ВВС - инженер Штейн.

Параллельно продолжались испытания "Гнейса-2" на истребителе Пе-3 в НИИ ВВС, задачей которых была выработка рациональной тактики перехвата воздушных целей. Наведение на самолет противника производилось в два этапа: на первом - по командам оператора наземной РЛС "Пегматит" с дальностью действия 100 км, а на заключительном - с использованием бортовой станции. Совместная работа двух приборов исключалась из-за помех, создаваемых передатчиком "Гнейса". От оператора "Пегматита" требовалось вывести "пешку" в заднюю полусферу неприятельского самолета на дистанцию не более 3000-3500 м. Атака становилась наиболее вероятной, если истребитель в момент захвата цели заходил ей строго в хвост, либо летел под небольшим углом к ее продольной оси. Естественно, обеспечение столь точного выхода на цель с учетом несовершенства тогдашней аппаратуры было делом непростым, требовало высокой согласованности и взаимопонимания между оператором наземной РЛС и пилотом истребителя. Недаром в выводах по испытаниям записали: "...решающее значение имеет уровень подготовки операторов наведения..." (12042).

В январе 1942 г. нарком среднего машиностроения предупредил директоров шарикоподшипниковых заводов о персональной ответственности в случае срыва графика отгрузки подшипников авиазаводам (Военно-промышленный комплекс Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны (1941—1945). Сб. док. Самара, 2005. С. 166) — очевидно, проблема перешла в разряд непосредственно угрожающих авиавыпуску. Январский план 1942 г. поставки подшипников авиапромышленности был выполнен на треть (Военно-промышленный комплекс Куйбышевской области... С. 169) — то есть фактически сорван. Что бы завершить «подшипниковую» тему, следует отметить, что исключительно для нужд авиапромышленности летом 1942 г. было решено на Куйбышевском ГПЗ организовать специальный цех, что позволило бы довести выпуск шарикоподшипников на этом предприятии до 2,5 млн в квартал (Военно-промышленный комплекс Куйбышевской области... С. 173) (12011).

На январь 1942 г. согласно пасспорту завода № 124: территория промышленной площади 92,2 га и аэродрома 314 га; количество оборудования 4552 единицы, из них 3135 металлорежущих. Всего работающих 32116 человек. Из Москвы прибыло 2766 единиц оборудования и 14020 человек. Плотность населения в поселках составляет 3,5 кв. метра на человека. К концу 1942 г. на заводе работало только 29915 человек (12049).

В январе 1942 года на заводе №82 был пожар и 10 апреля 1944 года - второй. Пожары принесли очень большие потери (9460).

В январе 1942 года на территории ЦИАМ был организован завод № 41, который в сентябре 1942 года был переведен с территории института в Коптево (9431).

С января 1942 года Завод № 35 приступил к серийному производству воздушных металлических винтов.

С 1952 года завод полностью переключился на производство шасси.

Адрес: Куйбышев, ст. Безымянка, Псковская ул., д. 32а

Производственный профиль – шасси, реактивная техника и др. (9824)

В январе 1942 года на освобожденной территории в Москве (ул. Образцова, д. 13, Дзержинский район) начали оборудовать филиал завода № 474 по выпуску манометрических приборов. Директором филиала был назначен Валаев Н.Б.

В соответствии с решением ГКО за № 1543сс от 5 апреля 1942 года и приказа НКАП от 10 апреля 1942 года за № 269сс филиалу завода № 474 был присвоен № 118. С начала 1942 года до конца 1945 года завод № 118 работал как серийный по выпуску манометрических приборов. С ноября 1944 года директор завода – Домбровский И.И. В конце 1946 года на основании распоряжения СМ за № 7992 от 26 июня 1946 года и приказом МАП за № 430с от 4 июля 1946 года началось свертывание производства манометрических приборов и организация завода № 118 по разработке приборов автоматического самолетовождения и гироскопических авиаприборов. В июне 1946 года директором завода был назначен Сорокин В.М.

ОКБ гл. конструктора Сорокина В.М. ведет свое начало с конструкторской группы по автопилотам, организованной в ноябре 1932 года на заводе № 214 (в то время завод “Метрон”) в связи с развертыванием на этом заводе производства автопилотов АВП-1. В феврале 1938 года приказом директора завода № 214 на базе этой груааы было организовано ОКБ по разработке гироскопических приборов и автопилотов – ОКБ при заводе № 214. В 1941 году ОКБ совместно с заводом № 214 было эвакуировано в Свердловск. На основании приказа НКАП от 28 октября 1943 года за № 643с ОКБ в 1943 году было реэвакуировано обратно в Москву с базированием при заводе № 122, где было переименовано в ОКБ-1 5-го гл. управления МАП.

В связи с организацией опытного завода № 118 основной личный состав ОКБ-1 во главе с Сорокиным В.М. был переведен на завод № 118. В июле 1949 года Директором завода был назначен Домбровский И.И., гл. конструктором Сорокин В.М. В конце октября 1951 года директором завода был назначен Солдатов А.И. С ноября 1952 года – директор – Кочеров П.П. В октябре 1953 года директором завода был назначен Григорьян Г.М., а в июне 1953 года гл. конструктором завода стал Михалев И.А.

Адрес: Москва, ул. Образцова, д. 13, Дзержинский район

Производственный профиль – опытный завод авиаприборов. 30 июля 1955 года на завод № 118 переведен гл. конструктор Никитин Н.П. и создано ОКБ-2 гл. конструктора Никитина Н.П. по разработке автопилотов для реактивных снарядов систем “воздух-воздух” (9677).

В январе 1942 года на освобожденных площадях завода № 95 в Кунцевском районе Московской области был создан филиал завода № 95 на базе которого в дальнейшем был организован завод № 65.

На основании Постановления СМ от 27 марта 1953 года завод был передан МОП и в том же году по Постановлению СМ за № 2259-920сс по образованию МАП и приказа МАП от 27 августа 1953 года за № 1сс завод перешел в ведение МАП.

Адрес: В. Салда Свердловской области

С момента организации по 1934 год – директор Заборов Н.П. В первой половине 1935 года – директор Конторщиков. Со второй половины 1935 года по 1936 год – директор Музалевский Ю.Г. С 1937 по первое полугодие 1938 года – директор Лещенко С.М. Со второго полугодия 1938 года по 1942 год – директор Выштынецкий И.С. С 1943 года по 1946 год – директор Лещенко С.М. С 1946 года до сентября 1950 года – директор Журавлев Ф.В. С сентября 1950 года по апрель 1952 года – директор Черняев А.А. С апреля 1952 года до марта 1958 года – директор Агарков Г.Д. С апреля 1958 года – директор Прощицкий Х.С. (9659).

В январе 1942 г. на площадке эвакуированного в г. Свердловск завода № 474 НКАП в г. Москве (ул. Бахметовская) образовался филиал завода № 474 НКАП. Директором филиала назначен Н.Б. Валаев, гл. инженер- Гаврилин. Вскоре по постановлению ГКО № ГОКО-1543сс от 5.04.1942 г. и приказу НКАП № 269сс от 10.04.1942 г. еще не развернутый филиал завода № 474 был преобразован в новый серийный Государственный Союзный завод № 118 НКАП в системе 5ГУ для производства манометрических приборов контроля работы авиадвигателей - манометров масла и бензина, а также аэротермометров. Приказом НКАП № 832с от 11.11.1944 г. директором завода назначен И.И. Домбровский.

По приказу № 411с от 22.10.1945 г. на территорию завода № 118 НКАП с 11.1945 г. перебазировано ОКБ-1 НКАП гл. конструктора В.Э. Соркина. По приказу МАП № 72с от 25.02.1946 г. завод становится опытной базой гл. конструктора В.Э. Соркина. По приказу № 430с от 4.07.1946 г. завод выведен из числа серийных заводов и получил статус опытного завода в 5ГУ: на базе завода № 118 и ОКБ-1 был образован Государственный союзный опытный завод № 118 МАП по разработке и изготовлению систем и приборов автоматического управления ЛА. Разработка и мелкосерийное изготовление приборов для проведения всех этапов их испытаний. Документация для серийного производства передавалась на заводы № 122, № 123, № 149, № 157, № 214, № 218, № 230, № 293 и № 43 (отдельные узлы, механические датчики).

Первые работы: доводка первого отечественного электрического автопилота АП-5 для Ту-4 (ведущий конструктор О.В. Успенский) и АП-4 для "10Х" (ведущий конструктор В.С. Денисьев), работы по авиагоризонту АГК-47Б (ведущий конструктор Б.И. Волков), гиромагнитному компасу ДГМК (ведущий конструктор А.А. Давыдов).

В 1953 г. с завода № 118 в КБ-1 МРП была переведена большая группа конструкторов, занятых, в основном работой по теме изд. "Комета", в т.ч. гл. конструктор Я.А. Силин.

По приказу МАП № 503 от 30.07.1955 г. на территорию завода № 118 переведен коллектив КБ Н.П. Никитина, который стал действовать как ОКБ-2 завода № 118.

В 07.1955 г. завод передан в 11ГУ МАП, с 03.1973 г. передан в 9ГУ.

В дальнейшем создан ряд пилотажных и пилотажно-навигационных приборов и комплексов, СУ, элементов автоматики (датчики угловых и линейных перемещений), БЦВМ , гидро- и электросервоприводы.

С 1956 г. создаются автопилоты для вертолетов, с 1958 г.- системы директорного управления.

В 1963 г. заводу передана часть расформированного ОКБ завода № 23 гл. конструктора Н.П. Никитина (работы по автопилотам для УРВВ). Продолжена работа по автопилотам для УР.

С 1965 г. начата разработка медицинского оборудования.

С 1.01.1967 г. (по приказу № 175 от 30.04.1967 г.) завод № 118 получил название 3-й МПЗ. С 1991 г. переименован в МНПК «Авионика». 17.01.1994 г. МНПК преобразован в АООТ. МНПК в 2003 г. входил в НПЦ «Технокомплекс», а затем- в концерн «Авионика». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Работы (2002 г.): разработка и производство АСУ, ЭДСУ, автопилотов, авиационных приборов и исполнительных механизмов, ПНК, элементов автоматики (сельсины, датчикитрансформаторы, электродвигатели).

Численность персонала (2002 г.)- 600 чел.

Работали: Л.В. Андрощук, М.С. Чикулаев; (ведущие конструкторы)- О.В. Успенский, В.С. Денисьев, Б.И. Волков; (1980-е г.)- Петров.

Директор (04.1942-44 г.)- Н.Б. Валаев, (11.1944-46 г.)- И.И. Домбровский, (18.06.1946-49 г.)- В.Э. Соркин, (12.07.1949-51 г.) И.И. Домбровский, (20.10.1951-52)- А.И. Солдатов, (29.11.1952-53 г.)- П.П. Кочеров, (19.10.1953 г.-)- Г.М. Григорян, (07.1972 г.-)- И.С. Никулин. Ответственный руководитель (1972 г.-)- О.В. Успенский. Гендиректор (2002 г.)- В.М. Петров.

Гл. конструктор (18.06.1946-53 г.)- В.Э. Соркин, (3.06.1953-57 г.-)- И.А. Михалев, (1963 г.-)- О.В. Успенский.

Зам. гендиректора (- 12.2002 г.)- В.Н. Дуранин.

Директор по международным и российским связям (2002 г.)- В.Н. Дуранин. Коммерческий директор (2002 г.)- Г.Л. Ярмаков.

Гл. инженер (04.1942 г.-)- С.Г. Шерман, (2002 г.)- Б.Г. Окороков.69

Гл. конструкторы (-1953 г.)- Я.А. Силин, О.В. Успенский (САУ-36, САУ-58).

Создано: автопилоты: электрические ЭАП-47Б (АП-28 для Ил-76, Ил-86), ЭАП-47Б (АП-15Т для Ту-114, Ту-95, 3М, АП-15П для Ту-95К,), АП-22 (мод. АП-5), АП-35 (оп. мод. АП-15), АП-36 для И-3 с "Ураган-1", АП-36Б (в "Ураган-1"), АП-36П (1957), АП-28 (для И-7У), АП-39 (вариант для системы "Ураган-5", И-75, Е-150, Е-152 и Е-152А), АП-33 (1956, для М-50), АП-40 (для Як-26), АП-28Э (Ил-18), АП-28Г (Ан-10), АП-28Д (Ан-12), АП-41 (для "РСР"), АП-15 (3МР), АП-28И1, АП-28Ж1, АП-28Л1, АП-28Б1, автопилоты для Ил-62, Су-9, Су-11, Як-28, Ан-22, Ан-24; автопилоты для ракет: АП-14 и АП-20 для "ЛМ", АП-19 и АП-25, АП-25В, АП-25Г (для "Щука" и "Щука-1"), АП-26 (изд. "Шторм"), АП-27 (для изд. "И-126", изд. "250" СНАРС-250), АП-24, АП-28 и АП-30 (для изд. "Комета"), для К-80, К-40, К-24, К-73, К-33; автопилоты для вертолетов: АП-31 (для Ми-4 и Як-24), АП-31Г (Ка-22), АП-34, для Ми-8; автопилоты для мишеней: АП-28ММ (1959, для МиГ-19М), АП-28МЯ; САУ: САУ-52 (для М-52), САУ-155, САУ-29, САУ-23БН, САУ-6, САУ-10 (для Су-27), САУ-36 (Як-36), САУ-1Т("Полет"; для Ил-18), САУ-58 для Су-15ТМ, для МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29, МиГ-31, Су-25; авиагоризонт АГК-47Б, АГД-1, системы директорного управления СД-30, СД-55, СД-75, курсовертикаль КВ-58; система дистанционного управления для Т-4.

ГС Завод № 118 НКАП, МАП, 3-й Московский приборостроительный завод (МПЗ), Московский научно-производственный комплекс (МНПК) "Авионика", АООТ, ОАО «МНПК "Авионика"»

г. Москва, ул. Бахметовская, 13

103055 г. Москва, ул. Образцова, 13 тел. 284-27-55 www.avionika.orc.ru

ОКБ-1 при заводе № 118 НКАП, МАП

г. Москва

По приказу № 411с от 22.10.1945 г. на территорию завода № 118 НКАП с 11.1945 г. перебазировано в полном составе для продолжения работ по приборам автоматического самолетовождения с завода № 122 НКАП ОКБ-1 НКАП гл. конструктора В.Э. Соркина. По приказу МАП № 72с от 25.02.1946 г. завод № 118 становится опытной базой гл. конструктора В.Э. Соркина. По приказу № 430с от 4.07.1946 г. на базе завода № 118 и ОКБ-1 был образован ГС опытный завод № 118 МАП по разработке и изготовлению систем и приборов автоматического управления ЛА и гироскопических приборов.

В 1955 г. после перевода на территорию завода № 118 коллектива КБ Н.П. Никитина вновь начало действовать ОКБ-1 под руководством гл. конструктора И.А. Михалева.

ОКБ-2 при заводе № 118 МАП

г. Москва

По приказу МАП № 503 от 30.07.1955 г. на опытный завод № 118 переведен коллектив гл. конструктора Н.П. Никитина (разработка систем управления для спецобъектов) с завода № 122 МАП. В связи с этим в составе завода № 118 МАП образовано ОКБ-2 гл. конструктора Н.П. Никитина по АП для УРВВ.

Продолжены работы по автопилотам для УР: АПС-6, АПС-7Л, АПС-70, АПС-8.

Гл. конструктор – Н.П. Никитин.

Зам. гл. конструктора – В.М. Фролов.

Создано: автопилоты для спецобъектов: АПС-6-А, АПС-7Л8, АПС-8-24М, АПУС-24, АППС-1, АПС-600, АПС-12Б, АПР-9, АПР-757, АПР-700, АПС-8-24М2, АПС-600А.

ОКБ-3 при заводе № 118 МАП

По приказу ГКАТ № 111 от 12.04.1961 г. ОКБ-3 завода № 118 гл. конструктора Н.П. Никитина переведено на завод № 23 ГКАТ (10776).

В январе 1942 г. на площадке эвакуированного в  г. Свердловск завода № 474 НКАП в г. Москве (ул. Бахметовская) был образован филиал завода № 474 HKAП (ГС Завод № 118 НКАП, МАП, 3-й Московский приборостроительный завод (МПЗ), Московский научно-производственный комплекс (МНПК) «Авионика», АООТ, ОАО «МНПК «Авионика» /г. Москва, ул. Бахметовская, 13/ /103055  г. Москва ул. Образцова, 13 тел. 684-27-55/). Директором филиала назначен Н.Б. Валаев, гл. инженер- Гаврилин. Вскоре по постановлению ГКО № 1543сс от 5.04.1942 г. и приказу НКАП № 269сс от 10.04.1942 г. еще не развернутый филиал завода № 474 был преобразован в новый серийный ГС завод № 118 НКАП в системе 5ГУ для производства манометрических приборов контроля работы авиадвигателей - манометров масла и бензина, а также аэротермометров. Приказом НКАП№ 832с от 11.11.1944 г. директором завода назначен И.И. Домбровский.

По приказу № 411с от 22.10.1945 г. на территорию завода № 118 НКАП с 11.1945 г. перебазировано ОКБ-1 НКАП гл. конструктора В.Э. Соркина. По приказу МАП № 72с от 25.02.1946 г. завод становится опытной базой гл. конструктора В.Э. Соркина. По приказу № 430с от 4.07.1946 г. завод выведен из числа серийных заводов и получил статус опытного завода в 5ГУ: на базе завода № 118 и ОКБ-1 был образован ГС опытный завод № 118 МАП по разработке и изготовлению систем и приборов автоматического управления JIA. Разработка и мелкосерийное изготовление приборов для проведения всех этапов их испытаний. Документация для серийного производства передавалась на заводы № 122, 123, 149, 157, 214,218, 230,293 и 43 (отдельные узлы, механические датчики).

Первые работы: создан первый в стране пневмогидравлический автопилот для Пе-8; доводка первого отечественного электрического автопилота АП-5 для Ту-4; АП-4 для «10Х», работы по авиагоризонту АГК-47Б, гиромагнитному компасу ДГМК.

В 1953 г. с завода № 118 в КБ-1 была переведена большая группа конструкторов, занятых, в основном работой по теме изд. «Комета», в т.ч. гл. конструктор Я.А. Силин.

По приказу МАП № 503 от 30.07.1955 г. на территорию завода № 118 переведен коллектив КБ Н.П. Никитина, который стал действовать как ОКБ-2 завода № 118.

В 07.1955 г. завод передан в 11ГУ МАП, с 08.1957 г.- в ведении 4ГУ ГКАТ, с 03.1973 г. передан в 9ГУ.

В дальнейшем создан ряд пилотажных и пилотажно-навигационных приборов и комплексов, СУ, элементов автоматики (датчики угловых и линейных перемещений), БЦВМ, гидро- и электросервоприводы.

С 1956 г. создаются автопилоты для вертолетов, с 1958 г.- системы директорного управления.

В 1963 г. заводу передана часть расформированного ОКБ завода № 23 гл. конструктора Н.П. Никитина (работы по автопилотам для УРВБ). Продолжена работа по автопилотам для УР.

С 1965 г. начата разработка медицинского оборудования.

С 1.01.1967 г. (по приказу № 175 от 30.04.1967 г.) завод № 118 получил название 3-й МПЗ. С 01.1991 г. переименован в МНПК «Авионика». 17.01.1994 г. МНПК преобразован в АООТ. В 1997 г. МНПК вошел в состав созданного НПЦ «Технокомплекс» (и в 2003 г.), а с 18.09.2004 г. - в состав концерна «Авионика». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Разработка и производство (2002 г.): АСУ, ЭДСУ, автопилотов, авиационных приборов и исполнительных механизмов, Г1НК, элементов автоматики (сельсины, датчики, трансформаторы, электродвигатели); (2006 г.): цифровые комплексные системы управления (КСУ), системы автоматического управления (САУ), системы дистанционного управления (СДУ), интегрированные цифровые комплексы, СУ вектором тяги, автопилоты, специализированное БРЭО; электрические и пневматические приводы для СУ; авиационные тренажеры и учебные классы; программное математическое обеспечение систем реального времени.

Имелся (2007 г.) филиал в  г. Чебоксары.

Численность персонала (2002 г.)- 600 чел., (2007 г.)- 726 чел.

Директор (04.1942-44 г.)- Н.Б. Валаев, (11.1944-46 г.)- И.И. Домбровский, (18.06.1946-49 г.)- В.Э. Соркин, (12.07.1949-51 г.) И.И. Домбровский, (20.10.1951-52)- А.И. Солдатов, (29.11.1952-53 г.)- П.П. Кочеров, (19.10.1953 г.-)-  Г.М. Григорян, (07.1972 г.-)- И.С. Никулин. Ответственный руководитель (1972 г.-)- О.В. Успенский. Гендиректор (-2000-02 г.-)- В.М. Петров, (-2005-07 г.-)- А.В. Воробьев.

Гл. конструктор (18.06.1946-53 г.)- В.Э. Соркин, (3.06.1953-57 г.-)- И.А. Михалев, (1963 г.-)- О.В. Успенский, Е.Ф. Антипов.

Зам. гендиректора (-12.2002 г.)- В.Н. Дуранин.

Директор по международным и российским связям (2002 г.)- В.Н. Дуранин. Коммерческий директор (2002 г.)-  Г.Л. Ярмаков.

Гл. инженер (04.1942 г.-)- С. Г. Шерман, (2002 г.)- Б. Г. Окороков.69

Гл. конструкторы (-1953 г.)- Я.А. Силин, О.В. Успенский (САУ-36, САУ-58).

Ведущие конструкторы: Б.И. Волков (АГК-47Б), B.C. Денисьев (АП-4), О.В. Успенский (АП-5), А.А. Давыдов (ДГМК).

Создано: автопилоты: пневмогидравлический АПГ-1 для Пе-8 (ВОВ); электрические АП-5 для Ту-4, ЭАП- 47Б (АП-28 для Ил-76, Ил-86), ЭАП-47Б (АП-15Т для Ту-114, Ту-95, ЗМ, АП-15П для Ту-95К), АП-22 (мод. АП- 5), АП-35 (оп. мод. АП-15), АП-36 для И-3 с «Ураган-1», АП-36Б (в «Ураган-1»), АП-36П (1957), АП-28 (для И- 7У), АП-39 (вариант для системы «Ураган-5», И-75, Е-150, Е-152 и Е-152А), АП-33 (1956, для М-50), АП-40 (для Як-26), АП-28Э (Ил-18), АП-28Г (Ан-10), АП-28Д (Ан-12), АП-41 (для «РСР»), АП-15 (ЗМР), АП-28И1, АП- 28Ж1, АП-28Л1, АП-28Б1, для Ил-62, Су-9, Су-11, Як-28, Ан-22, Ан-24; для ракет: АП-14 и АП-20 для «ЛМ», АП-19 и АП-25, АП-25В, АП-25Г (для «Щука» и «Щука-1»), АП-26 (изд. «Шторм»), АП-27 (для изд. «И-126», изд. «250» СНАРС-250), АП-24, АП-28 и АП-30 (для изд. «Комета»), для К-80, К-40, К-24, К-73, К-33; для вертолетов: АП-31 (для Ми-4 и Як-24), АП-31Г (Ка-22), АП-34, для Ми-8; для мишеней: АП-28ММ (1959, для МиГ-19М), АП-28МЯ; САУ: САУ-52 (для М-52), САУ-155, САУ-29, САУ-23БН, САУ-6, САУ-10 для Су-27, САУ-36 для Як-36, САУ-1Т для Ил-18 («Полет»), САУ-58 для Су-15ТМ, для МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29, МиГ-31, Су-25; КСУ-35 для Су-35, КСУ-941 для МиГ-29К, КСУ-50 для Т-50; автомат курса АК-1 для Пе-2, Ил-4 (ВОВ); ПНК-10С, САУ, СДУ, АУТ, для Р-40; пневмоэлектрический спуск ПЭС-1 (ВОВ); авиагоризонт АГК-47Б, АГД-1, электрический дистанционный гиромагнитный компас ДГМК-3; системы директорного управления СД-30, СД- 55, СД-75, курсовертикаль КВ-58; система дистанционного управления для Т-4; прицел минометный МП (ВОВ); тренажер ПТ-СПК «Краб-1» для Ка-50 (11982).

В январе 1942 г. на площадке эвакуированного завода № 20 НКАП образованы Агрегатные ремонтные мастерские. В соответствии с постановлением № ГОКО-1543 от 5.04.1942 г. и приказом № 269сс от 10.04.1942 г. на их базе 15.05.1942 г. организован новый агрегатный завод № 451 НКАП при 4ГУ для производства бензо-, маслонасосов и фильтров. Сформирован из части коллективов заводов № 20 и № 33 НКАП.

По приказу № 424с от 7.06.1942 г. в целях более целесообразного использования площадей завод № 451 (и филиал завода № 25 НКАП) со всем оборудованием, личным составом и материалами переведен на площадку бывшего завода № 132 НКАП (вместо завода № 41).

По приказу № 453с от 30.07.1943 г. на площадке завода № 451 организован филиал ОКБ завода № 20, далее это ОКБ-451.

В конце 1943 г. часть работников переведена на вновь образованный завод № 135 в Харьков.

По приказу № 206сс от 21.03.1944 г. для укрепления производства на завод переведено большое количество станков, рабочих и ИТР (всего около 300 чел.) с заводов № 132 и № 266 НКАП.

В начале 1970-х г. завод вошел в ПО «Знамя революции». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Производство: топливорегулирующая аппаратура (центробежные регуляторы, насосы, компрессоры, гидродвигатели для ГТД, космической техники). Единственный в России производитель гидронасосов для авиационных ГТД (2004 г.).

Имеет термическое и литейное производство, испытательные стенды.

Численность персонала (2002 г.)- 1100 чел.

Директор (-01-04.1943 г.-)- П.И. Герасимов, (1944-46 г.)- В.С. Лурье, (1949 г.)- В.С. Бриль, А.М. Ивайкин (или завода № 132), П.И. Герасимов, П.Е. Хачатурян, (середина 1950-х- 1963 г.)- В.А. Сперанский, А.Г. Солдатов, В.П. Пасько, В.Г. Цепалин, (1992 г.)- В.И. Тихомиров. Гендиректор (2002 г.)- Ю.Ф. Аббакумов, (03.2005 г.)- К.А. Ивушкин.

Гл. инженер (2002 г.)- В.И. Новоселов.

Коммерческий директор (03.2005 г.)- Д.Н. Покровский

Гл. конструктор (1946-47 г.)- П.Н. Тарасов.

1-й зам. гл. конструктора (1946 г.-)- С.Я. Ясинский. Зам. гл. конструктора по двигательным агрегатам (1946 г.-)- Н.Г. Гладченко.

Начальник СКО (05.1945 г.)- Крупнов. Гл. специалист по маркетингу (2002 г.)- А.В. Савельев.

Производство: насосы: МПМ, МШ-3, МФШ-25 (ВОВ), бензонасосы БНК-10, БНК-12А, аксиально-поршневые НП-25, НП-26, НП-34, НП-43, НП-63, НП-72, НП-89, НП-112; агрегаты топливопитания: для ПуВРД к «10Х» (1945), для РД-10, РД-20, для самолетов Ту-22, Ту-144, МиГ-29, МиГ-31, Су-27, Ту-160, Ту-154М, Ан-72; электростартеры для АШ-73 (середина 1940-х); гидронасосы (1946-2002-); регуляторы в/винтов Р-9, Р-18, Р-40; струйно-форсуночный аппарат «Транссоник» (2002); топливорегулирующая аппаратура, воздушные компрессоры и клапаны (2004).

Завод № 451 НКАП, МАП, Московский машиностроительный завод (ММЗ) "Знамя", ОАО «ММЗ «Знамя»

г. Москва Старопетровский пр-д

127015 г. Москва ул. Б. Новодмитровская, 23 тел. 685-67-92 www.znamia.ru

ОКБ-451 МАП, ОКБ-451-20 МАП

г. Москва

По приказу № 453с от 30.07.1943 г. на площадке завода № 451 организован филиал ОКБ завода № 20 для разработки и выпуска опытных агрегатов. Для этого переведено необходимое оборудование и 50 работников ОКБ из Омска. Начальник филиала/зам. гл. конструктора – С.Я. Ясинский.

По приказу № 143с от 19.03.1946 г. филиал преобразован в головное ОКБ-451, а ОКБ при заводе № 20 получило статус его филиала. Тем же приказом в ОКБ-451 образованы два КО: по агрегатам для поршневых и реактивных двигателей и КО по самолетным агрегатам. По приказу № 578с от 27.08.1946 г. образован третий КО по моторной автоматике. На завод переданы все материалы по данной тематике из ЦИАМ.

На 1947 г. единое ОКБ именовалось как ОКБ-451-20 с филиалом.

По приказу № 436с от 5.07.1947 г. филиал ОКБ-451 на завода № 20 преобразован в ОКБ-20 МАП.

Разработка: электропомп (1946), топливных насосов (1947 г.), подвижных аэродромных компрессоров (1949), топливорегулирующей аппаратуры.

В 1963 г. ОКБ-451 объединено с ОКБ-315 в единое МАКБ «Темп».

Гл. конструктор (1946 г.-)- П.Н. Тарасов (10776).

В январе 1942 г. на площадке эвакуированного завода № 20 НКАП образованы Агрегатные ремонтные мастерские. В соответствии с пост. ГКО № 1543 от 5.04.1942 г. и приказом № 269сс от 10.04.1942 г. на их базе 15.05.1942 г. организован новый агрегатный завод № 451 НКАП при 4ГУ для производства бензо-, маслонасосов и фильтров (Завод № 451 НКАП, МАП, Московский машиностроительный завод (ММЗ) «Знамя», ОАО «ММЗ «Знамя» /г. Москва Старопетровский пр-д/ /127015  г. Москва ул. Б. Новодмитровская, 23 тел. 685-67-92/). Сформирован из части коллективов заводов № 20 и № 33 НКАП.

По приказу № 424с от 7.06.1942 г. в целях более целесообразного использования площадей завод № 451 (и филиал завода № 25 НКАП) со всем оборудованием, личным составом и материалами переведен на площадку бывшего завода № 132 НКАП (вместо завода № 41).

По приказу № 453с от 30.07.1943 г. на площадке завода № 451 организован филиал ОКБ завода № 20, далее это ОКБ-451.

В конце 1943 г. часть работников переведена на вновь образованный завод № 135 в Харьков.

По приказу № 206сс от 21.03.1944 г. для укрепления производства на завод переведено большое количество станков, рабочих и ИТР (всего около 300 чел.) с заводов № 132 и № 266 НКАП. В 1946 г. заводу поставлено 709 трофейных металлорежущих станков.

В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР.

В начале 1970-х  г. завод вошел в ПО «Знамя революции». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № Ю09 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий. Затем завод продан ИК «Росбилдинг», в 2009 г. входил в состав AEONCorporation.

Производство: топливорегулирующая аппаратура (центробежные регуляторы, насосы, компрессоры, гидродвигатели для ГТД, космической техники). Единственный в России производитель гидронасосов для авиационных ГТД (2004 г.).

Имеет термическое и литейное производство, испытательные стенды.

Численность персонала (2002 г.)-1100 чел.

Директор (-01-04.1943 г.-)- П.И. Герасимов, (1944-46 г.)- B.C. Лурье, (1949 г.)- B.C. Бриль, A.M. Ивайкин (или завода № 132), П.И. Герасимов, П.Е. Хачатурян, (середина 1950-х- 1963 г.)- В.А. Сперанский, А. Г. Солдатов, В.П. (11982).

В январе 1942 г. на площадке эвакуированного завода № 214 НКАП организованы мастерские по ремонту приборов. В соответствии с решением ГКО № 1543сс от 5.04.1942 г. и приказом № 269сс от 10.04.1942 г. на базе мастерских образован завод № 133 НКАП (Завод № 133 НКАП, МАП, 2-й Московский приборостроительный завод МАП, ОАО «Второй Московский приборостроительный завод (2-й МПЗ)» /г. Москва Б. Боженинский пер., 17 ст. Воробьевы Горы (1947 г.)/ /119019  г. Москва ул. Россолимо, 17 тел. 246-67-20, -93-07/) для ремонта и производства аэронавигационных и гироскопических приборов. После войны начато производство парашютных автоматов.

В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР. Распоряжением МосгорСНХ № 00260 от 23.07.1963 г. завод № 133 переименован во 2-й Московский приборостроительный завод.

Принимал участие в программе создания ОК «Буран».

Производство (2002 г.): страхующие приборы для парашютистов и летчиков; навигационные приборы и комплексы, датчики давления, упругие чувствительные элементы; медтехника.

В соответствии с указом президента РФ № 721 от 1.07.1992 г. ГП «2-й МПЗ» 5.11.1992 г. преобразовано в АО. По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

Численность персонала (на 1.04.2004 г.)- 559 чел.

Директор (07.1942 г.)- Качкачян, (1943-47 г.-)- М.И. Комиссаров. Гендиректор (2000 г.; 2003-04 г.-)- А.И. Цуцков, (2003 г.)- В.А. Трудов.

Начальники отделов: маркетинга (2002 г.)- П.О. Орлеанский.69

Производство: аэронавигационные приборы (в т.ч. автоматы курса); анероид АРС-1 (1945-); парашютные автоматы АД, ПАС (после ВОВ), КПА-4, КАП, П-141; манометры керосина, мановакууметры, вариометры, высотомеры; (2004 г.): датчики давления МДДА, МДД-ТЕ, перепада давления ЭДПД, высоты, автомата рулей, высотной коррекции, скоростного напора ДНПСТ, скорости; измерительный комплекс давления ИКД-27ДА, ИКД-6Т, ИКДР; реле давления РДИА; сигнализатор перепада давления СПД; упругие чувствительные элементы (АЧЭ-12, -18, -19, -29, -177, -178, -202, -261, МЧЭ-65, -262, -648, -649, ВМ-3, АР-8, ВС-4, ВП, М-2500), страхующие приборы для парашютистов и летчиков (ППК-У, -1М, КПА-4М, АЧ-1,2, АД-ЗУ, ВП, ВП-3), затвор баровременной ЗБВ для К-36ДМ и К-93 (2004); метеорологические, геодезические, геофизические приборы (11982).

В январе 1942 г.:

Из докладной записки обкома ВКП(б) в ГКО

Куйбышевский областной комитет ВКП(б) докладывает, что во исполнение решения Политбюро ЦК ВКП(б) о создании в районе Куйбышева мощной авиационной базы героическим трудом коллектива Управления особого строительства НКВД СССР завершены все первоочередные строительно-монтажные работы.

За год с небольшим выросли в степи гигантские корпуса заводов, уже начавшие полнокровную жизнь, питаемые теплом, паром, электроэнергией и оснащенные тысячами станков, переброшенных всего два месяца тому назад из зоны, временно ставшей прифронтовой.

Люди коллектива Управления особого строительства НКВД проявили высокую степень сознания своей ответственности за судьбы Родины в грозное время войны и неустанно боролись за освоение в предельно сжатые сроки грандиозной программы капитальных работ, программы, порученной Наркомвнуделу великим Сталиным.

На площадках строительства в районе г. Куйбышева, где развернуло свои работы Управление особого строительства НКВД СССР, за один 1941 г. построены:

1. Самолето-строительный завод № 122, где размещен эвакуированный из Москвы завод № 1.

2. Самолето-строительный завод № 295, где размещен эвакуированный из Воронежа завод № 18.

3. Моторостроительный завод № 337, где размещен эвакуированный из Москвы завод № 24.

4. Аэродром, наиболее мощный из существующих.

5. Завод № 454, производящий вооружение самолетов.

6. Завод № 145, производящий вооружение для самолетов.

7. Завод № 305, изготавливающий нормали.

8. Завод № 35, производящий пропеллерные винты.

9. Завод № 1 Оргавиапрома, выпускающий пневматическое оснащение самолетов.

10. Первая очередь Безымянской ТЭЦ мощностью 50 тыс. квт.

11. Достроена и расширена Куйбышевская ТЭЦ, что позволило ввести дополнительную мощность в 12 тыс. квт.

12. Рабочий поселок на 160 тыс. кв. метров жилой площади.

13. Построен и оборудован механический завод по изготовлению бронекорпусов для самолетов Ил и бронекорпусов для танков.

14. Выстроен и нормально работает объект № 30—31 радио­станция ТАСС.

15. Закончен строительством и готов для эксплуатации объект «А» — Командный пункт специального назначения.

16. Закончена строительством 1-я очередь Кислородного завода, с суточной мощностью в 100 куб. м.

17. Строится специальный цех Наркомата вооружения на территории паровозно-ремонтного завода им. Куйбышева.

18. Развернуто строительство объекта № 15 — мощной подземной радиостанции.

Всего выстроено производственных и жилых площадей около миллиона квадратных метров.

Областной комитет ВКП(б) с особым удовлетворением отмечает работу коллектива Управления особого строительства НКВД, сотни и сотни лучших людей которого работали, не покладая рук, не считаясь со временем, как подобает подлинным энтузиастам сталинской стройки и самоотверженным патриотам нашей Родины.

Областной комитет ВКП(б) ходатайствует перед вами о присвоении коллективу Управления особого строительства НКВД СССР правительственной награды и о награждении орденами и медалями Союза лучших людей этого коллектива. '

Областной комитет ВКП(б) особо отмечает исключительную энергию, организованный размах и подлинно большевистскую преданность делу начальника строительства т. Лепилова А.П., достойного быть отмеченным высшей в нашей стране наградой — званием Героя Социалистического Труда.

Секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б) Канунников

ГАКО. Ф.П-656. On. 20. Д. 43. Л. 1-3. Копия.

Цитируется по книге «Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны. (1941-1945 гг.). Документы и материалы».

Издательство "Самарский дом печати" 1995

Документ № 43 (11322).

В январе 1942 г. были разработаны и проходили испытания другие белые смываемые краски: С-1, С-4а, Б, АБ-1, использовавшие в качестве белого пигмента алебастр, известь или гипс. Тем не менее основной осталась МК-7 и ее модификации.

Кроме меловой краски МК-7 имелись ее модификации МК-7Ш на основе гипса и МК-7Ф (мел, разбавленный водой со спиртом и формалином). Из-за дефицитности мела они.... ().

В январе 1942 года Союзная контора «Лакокраспокрытие» проработала рецептуру заменителя прежней белой краски для Главного артиллерийского управления на базе уральских гипсов. Согласно акту испытания в условиях завода № 135 на базе Кунгурских гипсовых отложений новая краска АБ-1 соответствовала своему назначению21. Белая краска № 7 для зимней маскировки самолётов была разработана сотрудниками ВИАМа в 1941 году на основе мела и каслина. Основной сырьевой базой для её производства являлась Украина. В связи с её оккупацией возникла необходимость разработки рецептуры белой краски на другом сырье.

Чтобы обезопасить себя от подобных случаев, исследовались, прежде всего, территории в глубоком тылу. Этой проблемой занимался Научно-исследовательский институт ВВС Красной Армии. Было учтено заключение Государственного Оптического института о дешифруемости белой меловой краски № 37 при фотосъёмке и ультрафиолете. (20717).

В марте 1941 года в районе Нахабино Московской области проводились испытания новой белой зимней краски. Они осуществлялись следующим образом: окрашенные краской щиты клали на снег и фотографировались с небольшой высоты, примерно около 500 метров. Для сравнения рядом клались щиты, окрашенные чёрной и серой краской. В результате испытаний было сделано заключение: «...белая казеиновая     краска не дешифруется и может быть использована для маскировки самолета в зимних условиях 1942 – 1943 годов» (Филиал РГАНТД. Ф. Р-124. Оп. 1-6. Д. 140. Л. 12). (20717).

В январе – марте 1943 года научно-исследовательскими институтами гражданской и военной авиации проводилась работа по испытанию взлётных лыж. Зимние лыжи для самолётов Ил-2 и Як-1 были переделаны из обычных лыж для самолёта СБ. Было выполнено двенадцать взлётов при различном состоянии снежного покрова на укатанном поле и целине. После испытаний был сделан вывод о возможности применения взлётных лыж конструкции НИИ ГВФ для самолётов ВВС Красной армии при условиях усложненного зимнего старта (Филиал РГАНТД. Ф. Р-220. Оп. 4-1. Д. 13. Л. 17-22) .(20717).

В январе 1942 года Союзная контора «Лакокраспокрытие» проработала рецептуру заменителя прежней белой краски для Главного артиллерийского управления на базе уральских гипсов. Согласно акту испытания в условиях завода № 135 на базе Кунгурских гипсовых отложений новая краска АБ-1 соответствовала своему назначению (Филиал РГАНТД. Ф. Р-124. Оп. 1-6. Д. 140. Л. 2.).

Белая краска № 7 для зимней маскировки самолётов была разработана сотрудниками ВИАМа в 1941 году на основе мела и каслина. Основной сырьевой базой для её производства являлась Украина. В связи с её оккупацией возникла необходимость разработки рецептуры белой краски на другом сырье.

Чтобы обезопасить себя от подобных случаев, исследовались, прежде всего, территории в глубоком тылу. Этой проблемой занимался Научно-исследовательский институт ВВС Красной Армии. Было учтено заключение Государственного Оптического института о дешифруемости белой меловой краски № 37 при фотосъёмке и ультрафиолете.

Испытания новой краски проводились в марте 1941 года в районе Нахабино Московской области. Они осуществлялись следующим образом: окрашенные краской щиты клали на снег и фотографировались с небольшой высоты, примерно около 500 метров. Для сравнения рядом клались щиты, окрашенные чёрной и серой краской. В результате испытаний было сделано заключение: «...белая казеиновая     краска не дешифруется и может быть использована для маскировки самолета в зимних условиях 1942 – 1943 годов» (Филиал РГАНТД. Ф. Р-124. Оп. 1-6. Д. 140. Л. 2.) (12706).

Другие оборонные отрасли:

С января 1942 г. филиал завода № 266 НКАП был передан в систему НКЭП, и по приказу НКЭП № 7 от 10.03.1942 г. преобразован в самостоятельный завод № 690 НКЭП (Завод № 690 НКЭП, п/я 16, Томский завод радиомашин, Томский электротехнический завод, ФГУП «Томский электротехнический завод» /634041  г. Томск пр. Кирова, 51А/). Далее он переименован в Томский завод радиомашин, имел наименование «п/я 16». Затем переименован в Томский электротехнический завод.

Гендиректор (2005 г.)- М.А. Родин (11982).

В январе 1942 года, впервые увидев ЗИС-3, Сталин сказал: "Эта пушка шедевр в проектировании артиллерийских систем". Грабин в воспоминаниях писал, что лучшую дивизионную пушку калибра 76 мм создать в принципе невозможно. Однако и он, и другие конструкторы делали такие попытки (3861).

В январе 1942 года на Кировском заводе два опытных образца были изготовлены 76-мм полковой пушки 1927/1942 г.

Пушка обр. 1927/1942 г. представляла собой модернизированную 76-мм полковую пушку обр. 1927 г. Основной целью модернизации было увеличение начальной скорости снаряда и, соответственно, увеличение бронепробиваемости.

Модернизация была проведена на Кировском заводе и заключалась в удлинении ствола на 9 калибров (716 мм) за счет нарезной части. Кроме того, был изменен зазор в компрессоре тормоза отката. Все остальные детали остались без изменений.

Таким образом, длина ствола увеличилась с 16,3 калибров до 25,5 калибров, а вес - с 230 кг до 315 кг. Перевес дульной части был уравновешен наделкой груза на казенник (3861).

В январе 1942 г. в связи с прекращением производства 57-мм противотанковой пушки ЗИС-2, конструкторской группой под руководством П.Ф. Муравьева были предприняты попытки установить на тягач Т-20 другую артиллерийскую систему. Заводом № 92 на первом опытном образце установки ЗИС-30, находившейся на заводе, была установлена 76,2-мм пушка ЗИС-3. Заводские испытания показали неудовлетворительную устойчивость орудия при стрельбе и дальнейшие работы были прекращены (10703).

В январе 1942 года в состав завода № 603 в качестве цеха завода по производству ручных гранат был включен эвакуированный из Харькова завод № 308 НКБ.

Действующим предприятием, вырабатывающим капсюльные втулки КВ-4, завод № 603 является с октября 1942 года.

Согласно Постановления Правительства об упразднении НКБ и учреждении НК с/х машиностроения и во исполнении приказа НКСХМ от 9 января 1946 года за № 04сс завод № 603 перешел в систему НКСХМ. Постановлением СМ от 28 марта 1953 года завод № 603 передан Министерству машиностроения. В августе 1953 года во исполнение Постановления СМ и приказа МОП за № 637сс от 26 августа 1953 года завод № 603 передан МОП.

По состоянию на 1 января 1955 года завод № 603 является специализированным предприятием по массовому производству капсюльных втулок.

Адрес: Курган, п/я 63

Директор – Полибза Т.Д. (10021).

В январе 1942 г. кроме развития основного производства, завод №188 был привлечен к изготовлению деталей для снаряда М-8 для «катюш». Вместе с другими предприятиями области завод участвовал в обеспечении производства гранат. На нем было начато и производство гремучей ртути для снаряжения капсюлей-детонаторов. Объем валовой продукции достиг 176.064 тыс. руб., увеличившись за год в 3,8 раза.

Однако потребности фронта непрерывно росли, а задания ГКО по производству патронов заводом не выполнялись. В связи с этим была предпринята такая мера, как замена директора. Вместо Штапина был назначен Львов. Бюро обкома ВКП(б) 24 марта 1943 г. в помощь новому директору наметило меры по преодолению отставания. Коллектив трудящихся завода к началу 1944 г. увеличился до 9741 человека, объем валовой продукции ориентировались увеличить в 1944 г. до 200 млн руб. Крупный завод производил миллионы так необходимых для фронта патронов (11511).

В январе 1942г. оборудование завода (Завод № 856 НКМВ, Завод № 3 Треста техники безопасности, Завод «Кислородных приборов» НКМВ, Завод кислородных приборов «Респиратор» ММиП, АООТ «Респиратор», ОАО «Производственно-конструкторское предприятие (ПКП) «Респиратор», А-3439 /г. Орехово-Зуево «Респиратор» (1948г.)/ /142602 г. Орехово-Зуево Московской обл., ул. Гагарина, 1 тел. 2-70-54/) реэвакуировано на старое место, на его базе организован новый завод «Кислородных приборов». В соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. и приказом НКМВ № 250с от 7.07.1942г. завод «Кислородных приборов» НКМВ переименован в завод № 856 в ведении 5ГУ.

Выпускал стабилизаторы для мин. Затем был освоен выпуск подрывных машинок, авиационных кислородных приборов, аэродромных кислородно-заправочных станций.

В 1947-48г. Завод кислородных приборов «Респиратор» - в ведении Главлаборприбора ММиП. Имел наименование А-3439 (1983г.).

В составе предприятия (1947г.) цехи: основные: гальванический, медницкий, автоматный, механический, станкостроительный, № 1, № 2, термостатный; вспомогательные: ремонтно-механический, экспериментальный, инструментальный, электроцех.

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Производство авиационного бортового кислородного оборудования. Поставщик агрегатов кислородной системы для создаваемого регионального самолета RRJ (2003г.).

Количество оборудования: (1939г.)- 321 ед., (1946г.)- 498 ед., (1947г.)- 514 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 3,14 га; застройки (1947г.)- 11632 м2; производственная (1939г.)- 6432 м2, (1946г.)- 11630 м, (1947г.)- 11696 м2.

Численность персонала (1932г.)- 65 чел., (1937г.)- 585 чел., (1939г.)- 1437 чел., (1946г.)- 1503 чел., (1947г.)- 1525 чел.

Директор (07.1942г.)- Попов, (1948г.)- Жуков.

Гл. инженер (1948г.)- Адамов.

Производство: кислородные приборы: авиационный КПА-Збис (ВОВ), ИПА-3, КП-14, -16, -17, парашютный КП-15 (1947); индивидуальный спасательный аппарат ИСАМ-48 (1947); маска КМ-35; кислородно-изолирующий противогаз КИП-5 (-1942-47-); кислородные насосы КН-2, КН-3 (1942), антифризное оборудование А-45, кислородный вентиль КВБ-46 (1947); машинка подрывная ПМ-1, ПМ-2 (ВОВ); лабораторная мельница ШМ, установка для взбалтывания УВВ, лабораторная мешалка М-1, ручная центрифуга ЦР-2, КИП-5, термостат ТР-1 (1947).129

Орехово-Зуевское КБ кислородного оборудования, ОАО «КАМПО» /142602 г. Орехово-Зуево Московской обл. ул. Гагарина, 1 тел. 12-60-37/

Создано в 1953г. для проведения НИОКР в области систем жизнеобеспечения.

Разработаны: первый советский акваланг АВМ-1; образцы кислородно-дыхательной аппаратуры для всех типов самолетов, для индивидуальных систем жизнеобеспечения (в т.ч. для выхода в открытый космос); профессиональная водолазная дыхательная аппаратура, снаряжение для ВМФ; аварийно-спасательная и пожарная дыхательная аппаратура.

В 1993г. Орехово-Зуевское КБ кислородного оборудования преобразовано в ОАО «КАМПО». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004г. вошло в перечень стратегических предприятий. В 2005г. входило в состав НПЦ «Технокомплекс».

Гендиректор (2005г.)- А.Ю. Кулик.

Создано: акваланг АВМ-1; изолирующий противогаз для пожарных КИП-8, аппараты пожарного АП-93К, АП-96М; воздушно-дыхательные аппараты: АП «Север» для ВМФ, АП-2000 (2000-е); снаряжение: глубоководное водолазное СВГ-200, СЖВ-1; спасательное для экипажей ПЛ ССП; кислородная станция КИС-2; авиационная дыхательная аппаратура КП-52М, КП-98, КДА-15, АПД-1; контрольная установка КУ-9В, комплекс испытательного оборудования КИО-1 (2000-е); медицинский кислородный ингалятор КИ-5 (11982).101

В январе 1942 г. заместитель начальника БТУ АБТУ Красной Армии военный инженер 1-го ранга Алымов в справке на имя заместителя наркома танковой промышленности Ж. Котина писал: «При составлении плана опытных работ на 1942 год прошу Вас включить следующие ориентировочные работы БТУГАБТУКА: Танк КВ-13 — переходящий с 1941 года — окончание, изготовление опытного образца на Кировском заводе к 1 мая 1942 года». В марте 1942 г. на основании приказа № 55 от 16 февраля на базе бывшего Опытного завода ЧТЗ был создан Опытный танко-моторный завод № 100, которому был передан «Объект 233». Разработка технического проекта танка и его изготовление теперь курировал Главный конструктор НКТП лично. Основные расчеты по танку производил недавно вернувшийся из заключения ветеран Кировского завода Н. Цейц. Оригинальный корпус разрабатывала группа ведущего инженера С. Мицкевича, башню — А. Красников, общую компоновку — Г. Москвин. Новый танк был оригинален тем, что впервые для отечественного танкостроения лобовая часть его корпуса проектировалась литой (подобно танкам «Матильда» и «Ва-лентайн»), так как это позволяло значительно снизить массу при сходной защищенности и упростить техпроцесс сборки наиболее трудоемкого узла. В канун 8 марта А.Ермолаев докладывал наркому, что «...разработана компоновочная схема нового танка, в котором... за счет применения жидкой брони, уплотнения компоновки... сокращения габаритов корпуса и башни удалось значительно уменьшить вес тяжелого танка до у ровня среднего». Интересно отметить, что конструкция бронекорпуса имела значительно меньшее, чем КВ-1, число деталей, на порядок уменьшено число винтовых, болтовых и гужонных соединений, сварные швы упрощены. Расточка соединительных отверстий осуществлялась теперь не в собранном корпусе, как на танке КВ-1, а в деталях, до их подачи на сборку. За счет плотной компоновки удалось снизить высоту танка на 205—212 мм и сделать его короче на 700 мм. Согласно первоначальному проекту численность экипажа танков КВ-13 и Т-34М предполагалась по заданию 3 человека, что позволяло значительно уменьшить габариты башни и диаметр погона в свету. Башня отливалась практически одной деталью и в одной изложнице вместе с рамкой пушки. Максимальная толщина лобовой брони корпуса и башни составляла до 80-мм, что соответствовало бронестойкости 60—75-мм катаной брони, защищавшей от снарядов 76-мм отечественной дивизионной пушки. Вооружение КВ-13 осталось таким же, что и КВ-1 -76,2-мм танковая пушка обр. 1941 г. (ЗИС-5), спаренный с ней пулемет ДТ и два пистолет-пулемета ППШ. Монтаж орудия в башне осуществлялся через съемную крышу башни. В бортовых и кормовой стенках башни располагались четыре амбразуры для стрельбы из пистолетов или пистолет-пулеметов ППШ при самообороне танка (10782).

В январе 1942 года была предпринята попытка реанимировать КВ-3. Заместитель начальника бронетанкового управления ГАБТУ КА военинженер 1-го ранга Алымов в справке, направленной на имя Ж. Котина (в то время он занимал пост заместителя наркома танковой промышленности) писал:

«При составлении плана опытных работ на 1942 год прошу Вас включить следующие ориентировочные работы БТУ ГАБТУ КА: Танк КВ-3 — переходящий с 1941 года — окончание, изготовление опытного образца на Кировском заводе к 1 мая 1942 года».

Однако инициатива военных не нашла поддержки у представителей промышленности, и танк КВ-3 «умер» окончательно, так и не успев родиться (17434).

В январе 1942 года на ЧКЗ изготовили опытный образец артиллерийского танка КВ-9, вооруженного орудием калибра 122 мм в штатной башне КВ-1. В апреле заводом № 9 НКВ для танков КВ-9 была изготовлена небольшая серия гаубиц У-11. Танк КВ-9 успешно прошелиспытания, однако снижение качестваизготовления трансмиссии КВ-1 и увеличение его массы привело к катастрофическому числу аварий на фронте. Опасение еще больше ухудшить условия работы трансмиссии в случае установки на танке 122-мм гаубицы и послужило причиной отказа в принятии КВ-9. Танк КВ-9, вооруженный 122-мм гаубицей У-11, создавался как мощное универсальное средство для прорыва укрепленных полос противника, разрушения оборонительных сооружений и уничтожения танков. Проектирование установки гаубицы в башне танка КВ-1 в конструкторском бюро УЗТМ показало, что, наряду с незначительными изменениями в конструкции башни, для рационального размещения в ней самой артиллерийской системы требовалась коренная переделка многих ее узлов (15232).

В январе 1942 года С.А. Гинзбург подписал тактико-технические требования на установку в рубку КВ-7 гаубицы-пушки МЛ-20. Она была менее мощной, чем 152-мм пушка БР-2, которая ставилась на "212", зато находилась в серийном производстве (23382).

В январе 1942 года конструкторами Н.В.Куриным, Т.Ф.Ксюниным и др. в КБ УЗТМ была разработана спаренная установка вооружения (заводской индекс У-14). По первоначальному графику ЧКЗ планировал изготовить второй экземпляр КВ-7 к 5 февраля 1942 года. Однако из- за недостатка кадров и большого объема работ по обеспечению серийного выпуска КВ-1 второй экземпляр был собран только в апреле и в течение мая — июня проходил испытания. Эту машину вооружили спаренной системой из двух 76-мм танковых пушек ЗИС-5, размещенных в общей люльке. Огонь мог вестись залпом из двух орудий или одиночными выстрелами из любой пушки. Скорострельность спаренной установки достигала 15 выстр./мин. В боекомплект входили 150 выстрелов к пушкам и 2646 патронов к двум пулеметам ДТ, размещенным аналогично первому образцу КВ-7. Эту САУ продемонстрировали высшему командованию РККА, но на вооружение не приняли. К этому времени стало ясно, что установка в танке или самоходке двух орудий не оправдана, и работы по КВ-7 прекратили (15232).

В январе 1942 года на ЧКЗ началось разбирательство с коробками передач. Гром грянул в самом начале марта 1942 года. По различным причинам из строя вышло 22 танка КВ-1 из состава бронетанковых соединений Крымского фронта. Об инциденте стало известно по той причине, что в дело лично вмешался заместитель народного комиссара обороны, армейский комиссар 1-го ранга Л.З. Мехлис. Лев Захарович потребовал срочно прислать для ремонта новые КПП, а также командировать на фронт Ж.Я. Котина. 6 марта состоялось совещание военных представителей, посвященное эксплуатации, ремонту и выявлению дефектных машин. В ходе совещания была озвучена поистине шокирующая цифра – доля КПП с дефектами доходила до 40%!

Еще до начала этого разбирательства вышло постановление ГКО №1331 от 23 февраля 1942 года, согласно которому массу КВ-1 следовало снизить на 1,3 тонны. В тот же день вышло постановление ГКО №1332, согласно которому с 1 апреля 1942 года толщина стенок литой башни уменьшалась до 90–100 мм. Дальнейшее снижение веса предусматривалось и постановлением ГКО №1334, согласно которому масса КВ-1 должна была уменьшиться до 45 – 45,5 тонн за счет снижения толщины брони. Также предполагалось поднять мощность танковых двигателей, среди которых, к слову, также наблюдался высокий процент дефектных, до 650 л.с. (17682).

В январе 1942 был готов проект спаренной установки двух орудий калибра 76,2-мм в маске КВ-7, но опытный образец танка появился только в мае. Но и он показал низкую кучность при стрельбе, и потому работы над ним были прекращены, а проект вооружения его спаренной установкой 107-мм и 45-мм пушек ЗИС-6А завода № 92 отменен в пользу установки одного орудия (10782).

В январе 1942 года был изготовлен опытный образец КВ-9, к тому моменту ситуация вокруг танковых орудий существенно изменилась. Во-первых, завод №92 с задачей обеспечения орудиями ЧКЗ справился. Во-вторых, 27 декабря 1941 года Сталин подписал постановление ГКО №1070сс "О строительстве завода № 8 Наркомата вооружения". Одним из приоритетов стала организация выпуска 76-мм танковых пушек ЗИС-5, первые из них сдали уже в январе 1942 года. К тому моменту УЗТМ вернули старое название. Таким образом, особого смысла в дальнейших работах по теме У-11 вроде как и не имелось, да и У-12, танковую систему с использованием баллистики 85-мм зенитной пушки, даже не стали строить. Но теперь за У-11 вписалось руководство ГАБТУ КА. 24 января вышел приказ №012, согласно которому с 26 января по 5 февраля на Корейском Полигоне проводились испытания КВ-9. Реально испытания прошли позднее - со 2 по 11 февраля. В ходе изучения опытного образца КВ-9 выяснилось, что реальный угол снижения орудия составляет всего -2 градуса. За время испытаний было произведено 210 выстрелов, из них 171 на заводском полигоне лафетопробными снарядами и усиленными зарядами. Стрельба показала, что скорострельность составила 2 выстрела в минуту, что, откровенно говоря, маловато. Проблему можно было решить введением второго заряжающего, но девать его попросту оказалось некуда (20860).

В январе 1942 г. на заводе № 183 был освоен метод автоматической сварки бортов Т-34 на двух «полуавтоматах временной схемы». Производительность полуавтоматической сварки была в среднем в восемь-двенадцать раз выше, чем при сварке вручную, но при этом, во-первых, швы отличались высокой степенью однородности и, во-вторых, - сварку мог вести человек без специальных навыков и физической подготовки (10782).

В январе 1942 вышло решение о перевооружении всех Матильд на 76-мм пушку ЗИС-5, но не понятно, было ли это сделано (4367).

В январе 1942 года ГАБТУ посчитало, что целесообразности в перевооружении танков "Валентайнов" советскими 45-мм пушками нет. Завод №92 считал, что деталями для перевооружения "Валентайнов" надо загрузить ГАЗ им. Молотова. С вероятностью 99% именно это и послужило реальной причиной отказа от перевооружения. Последнее, что хотело видеть руководство ГАБТУ, так это график срыва выпуска Т-60 (22723)

С января 1942 года к производству корпусов и башен для Т-60 подключился сам ГАЗ, выпуск организовали в цеху МСЦ-8 новокузовного корпуса. В качестве основного поставщика металла выступали завод №112 «Красное Сормово» (Сормовский район г. Горького) и Кузнецкий металлургический завод (г. Сталинск, ныне Новокузнецк). Согласно плану, в январе ГАЗ должен был изготовить первые 140 корпусов, однако в реальности январский выпуск составил лишь 50 штук. Причиной срыва производства стала плохая обеспеченность металлом и низкое качество стали, особенно это касалось поставок завода № 112. Реальные поставки металла с Кузнецкого металлургического завода начались лишь в начале февраля. Срыв по поставкам металла привел к тому, что при задании в 325 корпусов за 18 дней февраля удалось сдать лишь 42 штуки. 3 января ГАЗ собрал первый корпус Т-60 с экранировкой (всего 7 штук за месяц), а 29 числа — первый корпус с утолщенной броней. В феврале объем выпущенных корпусов с экранировкой и с утолщенной броней составил 76 и 10 штук соответственно.

Последним предприятием, задействованным в производстве корпусов Т-60, стал завод № 180 (Саратовский вагоноремонтный завод) в Саратове, куда в 1941 году был частично эвакуирован Ижорский завод. Первоначально данный завод должен был заниматься корпусным производством для танка Т-50, но после его снятия с вооружения была дана команда готовиться к работам по Т-60. Ввиду задержки с подготовкой производства выпуск корпусов и башен Т-60 начался в Саратове со 2 февраля 1942 года. С самого начала завод № 180 производил корпуса и башни с утолщенной броней, за февраль удалось выпустить 50 комплектов (при заданных 30). Примечательно, что февральская программа была выполнена из остатков брони, предназначенной для танка Т-50, причем кормовой лист имел толщину 20 мм (вместо 25 мм), днище 8 мм (вместо 6), а лобовые детали 37 мм (вместо 35 мм). Неприятной деталью стало то, что большинство бронекорпусов завода № 180 оказалось с трещинами (68% от всех корпусов). Аналогичные нарекания имелись и относительно корпусов, изготовленных заводом № 177 (17485).

В январе 1942, согласно отчету военпреда 2-го ранга Морозова, ситуация с выпуском Т-60 на заводе № 264 выглядела следующим образом:

«По заданию наркомата завод № 264 должен был выпустить танков Т-60 в январе месяце 240 штук. Фактически выпущено 101 штука. Отгружено за январь месяц 94 штуки. Остаток готовых 17 штук.

Основными причинами невыполнения программы были следующие:

1) Плохая подача корпусов заводом Красный Октябрь (военпред тов. Межбижер). За январь по плану должно быть подано 200корпусов, а фактически подано 92 корпуса, причем корпуса поступали неукомплектованными, с целым рядом недоделок, которые приходилось доделывать заводу № 264.

2) Невыполнение плана поставки заводом СТЗ. Например, за январь месяц должно быть подано радиаторов и бензобаков 450 комплектов, а фактически подано:радиаторов 102 штуки, а бензобаков на 100машин. По деталям холодной штамповки, поковкам, чугунному и стальному литью завод СТЗ задание на поставку также не выполнил, благодаря чему механические цеха и сборочный цех имели простои в работе. О поставке заводом СТЗ заготовок и деталей холодной штамповки 20 января стоял вопрос на заседании бюро городского комитета ВКП (б), в решении которого записано, что СТЗ благодаря плохой поставке деталей привел к срыву выпуск танков на заводе № 264.

Третья причина невыполнения программы января месяца — это недостатки на заводе № 264, которые обуславливаются периодом освоения изготовления массового количества деталей и сборки машин. В настоящее время в основном период освоения закончен, основная оснастка производства сделана, и при наличии достаточной подачи заготовок механические цеха могут ежедневно давать до 10 комплектов в день, а сборочный цех при обеспечении его деталями и узлами, получаемыми со стороны, может собирать ежедневно 6—7машин, а через 15—20 дней довести сборку до 10 штук ежедневно.

<...>

Для выполнения февральской программы по Т-60 задела нет. Корпусов имеется 8 штук, радиаторов 3 штуки, а бензобаков совершенно нет. Моторов имеется 58, из них 18моторов имеют дефекты, причем сведений об отгрузке завод не имеет.

По вооружению в настоящее время отсутствуют:

1) Снаряды и звенья для пушки ШВАК.

2) Оптика (прицелы и TXJI).

3) Ручные гранаты Ф-1.

Транспорты, заряженные со снарядами и звеньями, еще не получены.

Покупными деталями выпуск Т-60 полностью не обеспечен. Например, сигналов нет, тормозной ленты осталось на 20машин. Для замены ленты Ферродо производятся испытания чугунных тормозных колодок, заключения результатов испытания пока нет.

В приемке ГАБТУ КА на участке машин Т-60 сильно чувствуется отсутствие техников. Техников для приемки машин подобрать на заводе не представляется возможным, так как сам завод слабо располагает такими кадрами, а имеющиеся не хотят у нас работать по причине низкой оплаты».

Проблема поставок деталей со стороны СТЗ стояла настолько остро, что приходилось идти на крайние меры и производить танки без некоторых узлов. Например, из январского выпуска как минимум 11 танков было сдано без масляных радиаторов. Отсутствие отапливаемого помещения привело к тому, что танки вместо легкосмываемой белой краски на основе казеина, мела и извести, красили белой нитрокраской. Несмотря на проблемы, в ГАБТУ считали, что трудности имеют временный характер  (17485).

В январе 1942 года на заводе № 37 в Свердловске побывал военинженер 1-го ранга И. А. Бурцев, задачей которого являлось ознакомление с производственными возможностями и помощь в организации корпусного производства. Согласно отчету, к 12 января часть станков все еще нахолилась в пути, чем и объясняется тот факт, что корпуса «060» к тому моменту еще не выпускались:

«Производственные возможности завода по выпуску бронекорпусов Т-60

В январе месяце завод в основном производил доделки корпусов Т-60, изготовленных еще в Подольске, и ремонтировал корпуса изготовления как Подольского, так и Коломенского заводов. Таких корпусов доделано и отремонтировано за январь месяц 146 штук.

Вновь заложено башмаков корпуса в январе месяце 25 штук.

Всего имеется в заделе в разной стадии готовности корпусов Т-30— 25 штук, Т-60—87 штук (где Т-30 есть гомогенные корпуса неплавающих машин Т-40, Т-60 есть упрощенные корпуса без ниши).

Производство к монтажу Т-60 еще не подготовлено. Поэтому основной упор делается на изготовление Т-30.

Наиболее узким местом на сегодня является: в заготовительном цеху — подводка железнодорожной колеи для транспортировки металлов в цех и пуск кранового хозяйства.

В термическом цеху монтаж насоса на аккумуляторные станции и прессов. Сборочный цех — пуск компрессора и кранов.

Из-за недостаточной оперативности дирекции завода график окончания монтажа оборудования систематически срывается. На февраль месяц в лучшем случае может быть изготовлено 200—300 штук корпусов, так как малые производственные площади, существующие у сборочного цеха, не позволяют развернуть на полную мощность производство.

На заводе № 37мною принято следующее решение:

1. Отработал с работниками завода техусловия на изготовление и приемку бронекорпусов танка Т-60, которые мною утверждены на 1942 год.

2. Утверждены чертежи на бронекорпус Т-60 на заказ 1942 г. В чертежах предусмотрены следующие толщины бронедеталей:

а) бортовые листы толщиной 15мм;

б) носовой лист толщиной 35 мм;

в) лобовой лист толщиной 35 мм;

г) кормовой лист толщиной 15 мм;

д) башня из катаной брони толщиной 35мм;

е) литая башня толщиной 35—40мм;

ж) крыша: подбашенный лист толщиной 15мм, крышка лаза толщиной 15 мм, крыша над водителем 10мм, лист над бензобаком толщиной 10 мм, жалюзи толщиной 15 мм, грибок воздухопри- тока толщиной 10мм;

з) днище: передний лист толщиной 10мм, остальные листы толщиною в 6 мм;

и) бронемаска литая толщиной 35—40мм;

к) смотровые приборы толщиной 25мм.

При этих толщинах вес корпуса 2348 килограммов, вес граненой башни из катаной брони 540 килограммов, вес литой башни 488 килограммов.

Увеличение веса по корпусу составило 200 килограммов по сравнению с весом корпуса Т-40 (не плавающего). Увеличение веса по башне из катаной брони составило 284 килограмма. Увеличение веса по литой башне составило 234 килограмма.

Общий вес танка с граненой башней будет 6200 килограммов.

3. Утверждены чертежи на экранировку корпуса Т-60. В чертежах предусмотрены следующие толщины бронедеталей:

а) нос корпуса толщиной 15 и 20 мм, с суммарной толщиной 35 мм;

б) листы кабины водителя толщиной экрана 15 и 20 мм, с суммарной толщиной 35 мм;

в) люк водителя толщиной экрана 15 и 20 мм, с суммарной толщиной 35мм;

г) башня экранируется толщиной 20 мм (основная броня 15 мм).

4. Утверждена ведомость бронедеталей танка Т-60 с указанием их твердости, марки стали и контроля качества на 1942 год.

О руководстве завода

5. Директор завода тов. Фрезеров весьма энергично, технически грамотно руководит заводом.

6. Главный инженер завода тов. Мартиросов танкового производства совершенно не знает. В техническом отношении очень слаб и поэтому авторитетом не пользуется.

7. Также слабым местом является отсутствие по существу главного конструктора. Приказом назначен тов. Постников — совершенно не соответствует этой должности.

8. Все вопросы по бронепроизводству решаются зам. главного инженера завода тов. Свет, который пользуется авторитетом среди работников завода.

Считаю необходимым поставить вопрос перед НКТПо замене главного инженера и главного конструктора завода №37, так как главный инженер тов. Мартиросов и главный конструктор тов. Постников не могут обеспечить выполнение программы завода» (17485).

В январе 1942 года был подготовлен эскизный проект САУ У-20. Разработкой руководил Ф.Ф. Петров, являвшийся главным конструктором УЗТМ по артиллерийской теме. Задание было поставлено так, что у конструкторского коллектива не было ни единого шанса его выполнить в разумном виде. При условии, когда ГАУ КА, с упорством, достойным иного применения, требовало использовать зенитку 52-К в неизменной виде, финал оказался немного предсказуем. И даже вариант с использованием более компактной системы У-10 получился не особо удачным. В ГАУ КА покачали головой, дали вердикт, что установить такое орудие в Т-34 невозможно, на этом история и закончилась. Возможно, в это время сам Петров где-то в своём кабинете громко хохотал. Как раз в то время он, к весне 1942 года ставший главным конструктором завода №8, руководил разработкой 85-мм танкового орудия ЗИК-1. Так вот, оно влезло не только в башню КВ-1, но и в Т-34. Это, впрочем, нисколько не помешало артиллеристам упорно заниматься весьма странным делом, а именно заставлять впихивать серийные системы на серийные шасси (20931).

В январе 1942 года под Казанью проводились совместные испытания английских танков, немецкого Pz.Kpfw.III и Т-34. Главной целью испытаний была отработка противотанковых заграждений, но попутно испытали и средства их преодоления. Среди них оказались и те самые фашины, правда, на сей раз их изготовили из бревен. Габариты фашин оказались примерно те же: - диаметр и ширина 1000 мм, общая ширина 3500 мм. На сей раз тестировали не столько сброс фашин, сколько возможность их использования. Поочередно в ров глубиной 3 метра сбрасывали 1, 2, 3 и 4 фашины. Т-34, на который установили штатные шпор, смог преодолеть ров во всех случаях. Даже 1 фашины, как показали испытания, оказалось достаточно (22834).

В январе 1942 года отдел № 22 ГАЗ разработал конструкцию съемных плиц-уширителей траков. Плицы штампованной конструкции прикручивались к штатному траку Т-60 на болтах:

«Конструкция плицы-уширителя разрабатывалась с учетом следующих требовании снегоходности:

а) сплошности гусеницы;

б) необходимого зацепления плицы со снегом;

в) зацепления гусеницы со снежным покровом укатанной дороги или со льдом;

г) наиболее легкого поворота машины на снегу;

д) предотвращения забивания и спрессовывания зубом ведущей зубчатки грязи и снега в пространстве между траком и плицей у прореза для зуба;

е) надежного крепления плицы к траку, а также ее прочности и износоустойчивости» '.

Уширители ставились на все траки, благодаря чему пятно контакта с поверхностью значительно увеличивалось. При установке ушири- телей на танк его масса выросла с 5720 до 6080 кг, при этом удельное давление на грунт снизилось с 0,5 кг/см2 до 0,26 кг/см2. Испытания, проведенные с 27 марта по 7 апреля 1942 года, показали, что скорость движения танка с установленными плицами снизилась на 10%, но при этом глубина преодолеваемого снежного покрова выросла на 30 см. Конструкция уширителей, впрочем, была признана неудачной, поскольку отмечалось недостаточное сцепление и низкая надежность. За 150 километров испытаний было сломано 73 плицы. По результатам испытаний предлагалось улучшить конструкцию уширителей, но дальнейшего развития конструкция не получила.

Стоит отметить, что работа по уширителям была организована не из праздного любопытства. Бытует мнение, что Т-40, Т-30 и Т-60 благодаря небольшой массе прекрасно чувствовали себя при езде по снегу и насту. На самом деле ситуация была прямо противоположной, о чем, к примеру, красноречиво говорит отчет БТ и MB 20-й Армии по использованию танков зимой 1941/42 годов:

«Т-60 — проходимость танка совершенно ограничена. Узкая гусеница прорезает снег до грунта, танк садится на днище.

Глубина преодоления снега танком Т-60 не более 30 см, по неровной местности — 20—25 см.

Вывод по использованию танков Т-60:

а) Последние операции танков 20-й Армии показали, что танк Т-60 при наличии покрова снега свыше 30—40 см может двигаться только по шоссейным дорогам. Большие морозы приводят к частому прогреванию моторов и расходу горючего. Редкое прогревание невозможно, замерзает вода в радиаторе.

б) Целесообразно танки использовать на участках с меньшим покровом снега — на юге. В районах Москвы снежный покров большой, и применение Т-60 по существу для атаки развернутыми боевыми порядками совместно с пехотой исключается, эти танки можно применять по дорогам, для обороны населенных пунктов, штабов и т.д.» (17485).

В январе 1942 г. танк Т-70 был принят на вооружение РККА. Срок начала серийного выпуска машины был определен - март 1942 г. В апреле 1942 г. по чертежам Горьковского автозавода серийное производство танков Т-70 было организовано и на заводе № 38 в г. Киров. С октября того же года Горьковский автозавод и завод № 38 перешли на производство модернизированного варианта танка Т-70М с усиленной ходовой частью, которое продолжалось по июнь 1943 г. Во второй половине 1942 г. под руководством главного металлурга Горьковского автозавода Носкова при участии инженеров ЦНИИ-48 проводилась работа по изготовлению траков танка Т-70 из стали марки 40 вместо дефицитной легированной стали Г13Ф (10703).

С января 1942 г. на танках Т-40С, поступавших в ремонт, вместо пулемета ДШК устанавливалась 20-мм автоматическая пушка ТНШ. Углы наводки спаренной установки по вертикали составляли от -7 до +25°. При стрельбе использовался телескопический прицел ТМФП-1. Техническая скорострельность пушки составляла 600 выстр./мин. Механизмы наводки и спуска остались без изменений. В боекомплект танка входили 750 выстрелов к пушке и 1512 патронов к пулемету ДТ (24 диска) (10703).

В январе 1942 разрабатывавшийся с осени 1941 для замены Т-60 в КБ ГАЗ под руководством Н.А.Астрова Т-70 был показан И.В.С. и принят на вооружение и к производству на ГАЗ (3547).

С января 1942 года к производству корпусов и башен для Т-60 подключился и сам ГАЗ. Выпуск организовали в цеху МСЦ-8 новокузовного корпуса. В качестве основного поставщика металла выступали завод №112 «Красное Сормово» и Кузнецкий металлургический завод (г. Сталинск, ныне Новокузнецк). Согласно плану, в январе ГАЗ должен был изготовить первые 140 корпусов, однако в реальности январский выпуск составил лишь 50 штук. Причинами срыва производства стали плохая обеспеченность металлом и низкое качество стали. Особенно это касалось поставок завода №112. Срыв по поставкам металла привёл к тому, что при задании в 325 корпусов за 18 дней февраля удалось сдать лишь 42 штуки.

3 января ГАЗ собрал первый корпус Т-60 с экранировкой (всего же за январь их было собрано 7 штук), а 29 числа — первый корпус с утолщённой броней (17672).

В январе 1942 года отдел №22 разработал конструкцию съемных плиц-уширителей траков. Вместе с заводом №37 оказалось эвакуировано и заводское КБ (отдел 22). В эвакуации его возглавил Г.С. Суренян. Несмотря на то, что в основном КБ занималось темами, связанными с организацией производства Т-60, нашлось место и опытным работам.

Плицы штампованной конструкции прикручивались к штатному траку Т-60 на болтах. Уширители ставились на все траки, благодаря чему пятно контакта с поверхностью значительно увеличивалось. При установке уширителей на танк его масса увеличивалась с 5720 до 6080 кг, при этом удельное давление на грунт снижалось с 0,5 кг/см² до 0,26 кг/см². Испытания, проведенные с 27 марта по 7 апреля 1942 года, показали, что скорость движения танка с установленными плицами снизилась на 10%, но при этом глубина преодолеваемого снежного покрова выросла на 30 см. Конструкция уширителей, впрочем, была признана неудачной, поскольку отмечалось недостаточное сцепление с поверхностью и низкая надежность. За 150 километров испытаний было сломано 73 плицы. По результатам испытаний предлагалось улучшить конструкцию уширителей, но дальнейшего развития конструкция не получила.

Помимо уширителей, экспериментировали в Свердловске и с опорными катками. В середине марта 1942 года на испытания вышел Т-60, который вместо опорных катков диаметром 515 мм имел установленные на балансирах тележки, на каждой из которых были жестко установлены цельнометаллические катки диаметром 280 мм. Данная конструкция, разработанная под руководством группы ходовой части отдела 22 Р.А. Аншелевича, позволяла отказаться от ошиновки катков и одновременно улучшить характеристики распределения давления на грунт. Правда, на испытаниях новых тележек танк прошел недалеко. Конструкция оказалась неудачной (17686).

В январе 1942 года вместо 240 танков заводу 264 удалось сдать всего 101. Корпуса, поступавшие с «Красного Октября», нередко приходилось дорабатывать на месте. Больше того, за январь вместо 200 корпусов завод получил лишь 92 штуки. Подводил и СТЗ, выступавший смежником по ряду важных агрегатов, включая бензобаки и радиаторы. Проблема поставок деталей со стороны СТЗ стояла настолько остро, что приходилось идти на крайние меры и выпускать танки без некоторых узлов. Например, из январского выпуска как минимум 11 машин было сдано без масляных радиаторов. Отсутствие у завода № 264 отапливаемого помещения привело к тому, что танки вместо легко смываемой белой краски на основе казеина, мела и извести красили белой нитрокраской.

Для обеспечения завода № 264 дефицитными узлами пришлось привлекать другие предприятия. Завод № 469 НКАП им. Громова (г. Горький), который изготавливал радиаторы для заводов № 37 и ГАЗ, в середине февраля получил расширенный заказ.

Несмотря на проблемы, в Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) считали, что трудности временные. 30 января 1942 года был подписан договор между заводом № 264 и ГАБТУ на поставку 650 танков. Согласно этому документу, стоимость полностью укомплектованного Т-60 составила 81 тысяч рублей. Кроме того, предусматривалось создание радийной версии танка, и в случае её запуска в производство цена машины составила бы 82 700 рублей. Впрочем, за все время выпуска Т-60 ни на одном заводе так и не выпустили радийных Т-60. Виной тому стало отсутствие радиостанций (17677).

В январе 1942 г. — декабре 1943 г. к производству танков Т-34-76 были привлечены заводы ЧКЗ, УЗТМ и № 174, эвакуированный из Ленинграда в Омск, а также осуществлена эвакуация СТЗ в Свердловск. На этом этапе были разработаны и испытаны: опытные образцы танков Т-34С и Т-34 с 85-мм танковыми пушками (Д-5Т-85, С-50, С-53 и ЛБ-1), опытные средние танки Т-43 и КВ-13, были развернуты работы по созданию среднего танка Т-44 ("Объект 136") (10703).

В январе 1942 г. в связи с установкой на немецких танках 50-мм длинноствольных танковых пушек было принято решение усилить лобовую часть танка Т-34. Разработки усиления броневой защиты корпуса велись по двум направлениям: замене 45-мм броне листа на броневой лист толщиной 60 мм и приварке снаружи допо тельного броневого листа, однако постановлением ГКО от 23 февр 1942 г. эти работы были прекращены (10703).

В январе 1942 г. Уралмаш, который с октября 1941 г. по начало следующего года в документах обозначается как «Ижорский завод», смог вернуть свое прежнее имя[336]. Случай достаточно уникальный для восточных предприятий Наркомтанкопрома, поскольку все остальные местные промышленные площадки были так или иначе переименованы. Они либо получали название одного из эвакуируемых предприятий (челябинский Кировский завод, свердловский завод № 37), либо принимали новое обозначение (УТЗ, завод № 200). Более того, УЗТМ сохранил свое довоенное руководство: Б.Г. Музруков стал единственным «местным» танковым директором в регионе (23536).

В январе 1942 года впервые удалось преодолеть отметку в 200 танков КВ, выпущенных за месяц. Тогда же Сталин поднял вопрос о недостаточной подвижности машины. Решать ее собирались за счет повышения мощности мотора. Но быстро выяснилось, что этот путь тупиковый. Главной проблемой на пути повышения подвижности стала боевая масса, которая достигла 50 тонн (а порой эту отметку и превосходила). Неудачные испытания февраля 1942 года привели к тому, что в конце месяца появились первые постановления ГКО, которые регламентировали снижение массы (23354).

За январь 1942 года завод № 37 в Свердловске сдал 100 танков, все Т-30, с корпусами из задела. Корпусное производство только налаживалось, максимум, что удалось на тот момент - это начать ставить экраны. Всего за январь поставили 51 комплект экранов. Военная приемка констатировала, что поставщики систематически не выполняли план. Из 350 моторов ГАЗ-11 модель 202 за январь не прибыло ни одного. Имелись проблемы и на местах. Квалификация рабочих оценивалась как низкая. Отдел главного конструктора существовал номинально, поэтому представители ГАБТУ КА предлагали сменить руководство, поставив вместо Постникова кого-то другого. Лишь в феврале 1942 года Т-60, наконец, встал на производство в Свердловске. Из 147 танков, сданных заводом №37 за февраль, 67 являлись Т-60, кроме того, было принято 125 новых корпусов.

Поначалу свердловские Т-60 ничем не отличались от эталонных ГАЗ-овских машин. Несмотря на то, что по утолщенным корпусам и башням работы проводились, фактически в работу пошли экранированные комплекты. Занятным моментом стало то, что в определенный момент завод перешел с серийных номеров 30XX на 10XXX. Вот только, в отличие от завода №38, где Т-30 и Т-60 по серийным номерам отличались, со свердловскими танками ситуация сложилась иначе. Там просто в какой-то момент взяли и перешли на новые номера, по ним Т-30 и Т-60 не отличались. Впрочем, выглядел свердловский Т-60, как все, недолго. Дело в том, что отдел "22", после критики со стороны ГАБТУ КА, подвергся реформированию (23355).

С января по март 1942 года завод № 37 недополучил 664 мотора ГАЗ-11 модель 202 (23347).

В январе 1942 года отделом "22" завода № 37 отрабатывалась конструкция съемных плицей-уширителей траков. Плицы штампованной конструкции прикручивались к штатному траку Т-60 на болтах. Причиной их появления стали низкие снегоходные качества Т-30, Т-40 и Т-60. Испытания, проведенные с 27 марта по 7 апреля 1942 года, показали, что скорость движения танка с установленными плицами снизилась на 10%, но при этом глубина преодолеваемого снежного покрова выросла на 30 см. Конструкция уширителей, впрочем, была признана неудачной, поскольку отмечалось недостаточное сцепление и низкая надежность. За 150 километров испытаний было сломано 73 плицы (23355).

С января 1942 завод "Красный Октябрь" начал реальные поставки корпусов Т-60 заводу № 264, причем цифры явно не бились с планами. Вместо 200 корпусов завод прислал 92, причем они были такие, что в Красноармейске приходилось корпуса с башнями дорабатывать. Отдельно стоит упомянуть внешний вид изделий "Красного Октября". Помимо того, что выглядели эти корпуса весьма грубо, так еще и со штамповкой на заводе дела обстояли плохо. Посему от округлых форм люков и воздуховодов там очень быстро перешли к угловатым конструкциям. 8-гранные створки люков, а также повсеместный переход от заклепок к грубой сварке - это визитная карточка "Красного Октября". Традиционно срывал объемы поставок и СТЗ. Итог закономерен: вместо 240 танков завод №264 сдал 101. В свою очередь, завод №264 сдал 250 корпусов и 255 башен Т-34 (23360).

В январе 1942 года военпред военинженер 2-го ранга Плахов указывал, что на заводе № 264 кончились катки с обрезинкой (23360).

В январе 1942 г. заводе № 183 на двух установках для автоматической сварки началась сварка бортов корпуса Т-34. Корпус этого танка требовал большого объема сварочных работ. Днище и подкрылок приваривались к борту двумя мощными швами длиной более 5 метров. На эту работу квалифицированный сварщик затрачивал около 20 часов. Сварочный же автомат, управляемый учеником-подростком, мог выполнить эту работу за 2 часа.

Институт электросварки АН УССР под руководством Е.О. Патона был эвакуирован в Нижний Тагид. Работа на новом месте началась с создания собственной производственной базы для изготовления сварочных головок, электрической и флюсовой аппаратуры. Проектное бюро института занялось проектированием установок для автоматической сварки корпусов тяжелых танков КВ, средних Т-34 и легких Т-60 и Т-70. Специалисты Института электросварки впервые в мире решили сложнейшие научные и технические задачи, связанные с автоматической сваркой брони, разработали совершенную технологию и необходимое оборудование. До конца 1941 года были смонтированы и пущены в эксплуатацию девять автоматических установок для сварки отдельных узлов танков, разработан технологический процесс, смонтированы и пущены установки для скоростной сварки авиабомб, подготовлены сварщики, работающие на автоматах, и мастера-наладчики.

По инициативе Е.О. Патона на заводе № 183 в Нижнем Тагиле была введена в действие первая в мире поточная линия производства бронекорпусов танков. С июля 1942 г. конвейер для сварки корпусов, где действовало 19 установок для автоматической сварки под флюсом, был отлажен и работал бесперебойно. Это позволило высвободить для других работ 280 высококвалифицированных сварщиков, которых заменили 57 рабочих более низкой квалификации.

Е.О. Патон в докладной записке на имя секретаря отдела танковой промышленности Свердловского обкома ВКП(б) в марте 1942 г., говоря об эффекте перехода на автоматическую сварку ряда швов корпуса танка Т-34, указывал на следующие положительные стороны нового метода: «Вследствие большой производительности скоростной автоматической сварки под слоем флюса сроки сварки корпусов будут заметно сокращены, причем уменьшится расход рабочей силы, электроэнергии и электродной проволоки».

Революционность нового метода заключалась в том, что, с одной стороны, он позволял резко повысить производительность труда и увеличить скорость сварки в несколько раз, а с другой стороны, задействовать сварщиков в гораздо меньшем количестве и низкой квалификации (см. таблицу 2.3 на с. 274). Более того, автоматическая сварка значительно повысила прочность сварочных швов и снизила количество трещин на корпусе. Также достигалась существенная экономия за счет снижения расхода электроэнергии и материалов.

Исследователь С.В. Устьянцев ставит под сомнение высокую эффективность автоматической сварки. Сергей Викторович справедливо указывает, что на УТЗ в общем объеме сварочных работ автосварка значительно уступала ручной:

- только 23 % веса наплавленного металла по корпусу Т-34 (30 % - по башне);

- в целом суммарная длина швов, выполненных автоматической сваркой, на корпусе и башне Т-34 была меньше сделанных ручной сваркой почти в 8 раз (23536).

В январе 1942 года на УТХ N 183 было выпущено 75 машин, в феврале -140, в марте - 225, в апреле - 380. Максимальный месячный выпуск -758 машин - был достигнут в декабре 1942 (3905).

В январе 1942 года прошло первое испытание для проверки технологии и работы оборудования. Результаты оказались хорошими, производительность сварки автоматом оказалась в десять раз выше, чем традиционной ручной.

После освоения сварки бортов на двух автоматических установках, на заводе № 183 постепенно перешли и на автоматическую сварку носового узла танка, картеров бортовых редукторов, крыши башни, командирской башенки, ободов опорных катков и некоторых других узлов.

Помимо увеличения скорости выполнения работ, еще одним важным преимуществом автоматической сварки была возможность использовать для этой работы людей, не имеющих специальной подготовки даже подростков и девушек - больших физических усилий здесь не требовалось.

К концу 1942 года на заводе № 183 имелось шесть автоматических установок, через год - 15, а еще через год - 30 штук. С середины 1942 года аналогичные установки стали устанавливать и вводить в строй и на других танковых заводах.

Благодаря применению автоматической сварки под флюсом трудоемкость изготовления корпуса танка Т-34 снизилась в пять раз, что позволило только на заводе № 183 освободить для других работ 250 квалифицированных сварщиков (12217).

В январе 1942:

В выводах по новому методу изготовления бронекорпуса танка Т-34 говорилось (отчет по корпусу датирован январем 1942 года):

«1. Разработан новый, значительно более простой режим термической термообработки брони высокой твердости. Применение нового режима и многорядная посадка в закалочную печь позволяет увеличить производительность термической печи с 20 тн/м2 в месяц до 50 тп/м2 в месяц, т.е. в два с половиной раза.

2. Разработан новый метод соединения бронедеталей в «шип». Который в сочетании с введением чистовой газовой вырезки позволил сократить общее время мехобработ- ки основных бронедеталей корпуса с 198,9 станко-часов до 36 станко-ча- са (в пять с половиной раз).

3. Полигонные испытания корпуса Т-34 с новым типом соединения показали высокое качество сварных узлов корпуса.

4. На основе новой технологии сокращен цикл изготовления бронедеталей корпуса с 45 суток до 20 суток. т.е. более чем в два раза.

5. Внесен целый ряд конструктивных изменений отдельных деталей и узлов корпуса.

Новая технология изготовления корпуса танка Т-34 значительно упростила изготовление его и явилась одним из основных факторов, позволивших заводу 264 резко увеличить производство корпусов.

В декабре месяце 1942 выпуск башен Т-34 по сравнению с маем 1941 года увеличился более чем в 35 раз, поэтому мы рекомендуем разработанные нами технологические и конструктивные принципы всем заводам Советского Союза для увеличения выпуска столь необходимых танков для скорейшей победы над врагом».

Сварная башня для танка Т-34 выпуска 1941 года была очень сложной конструкцией, требовавшей соответствовавшего оборудования и хорошо подготовленных кадров. Техпроцесс сборки такой башни был разработан на Мариупольском заводе имени Ильича. По такому же техпроцессу изготавливали башни и на заводе № 264. После эвакуации Мариуполя основная тяжесть производства сварных башен легла на завод в Сарепте, но последний не имел такого оборудования, как на заводе имени Ильича. Для увеличения выпуска башен срочно требовалось изменение технологии. Данная работа была проведена совместно инженерами завода № 264 и НИИ-48 под руководством директора механического завода ОСОБСТРОЯ НКВД (бывший главный инженер завода № 264) М.А. Каневского, главного технолога завода № 264 В.И. Орлова, заместителя главного металлурга завода № 264 старшего инженера НИИ-48 А.П. Коф- мана, начальника бюро технического планирования Б.З. Эльянова и начальника сварочного бюро завода № 264 старшего инженера НИИ-48 П.В. Пильняка.

Дело в том, что конфигурация основных деталей башни Т-34 была весьма сложная, поэтому их механическая обработка и особенно правка, после закалки представляла очень сложную операцию (только время, требуемое на правку составляло почти 28 часов). Кроме того, правка 45 мм бронедеталей в закаленном состоянии требовала мощных прессов, которые требовались для изготовления других деталей. Суть нового метода заключалась в том, что при изготовлении бронеконструкций отказывались от таких сложных операций, как строжка и фрезерование кромок бронелис- тов, и предлагалось использование их соединения в «шип». После сборки башни производилась ее закалка (в собранном виде), после чего совершенно не требовалась правка. ПОСЛЕ внедрения такого метода завод № 264 стал экономить на сборке башен около 300 прессо-часов в сутки. Кроне того, сборка башен из сырых (незакаленных) деталей значительно упрощалась, так как при этом можно без проблем использовать газовую резку, пневматические зубила и т.п. в результате чего механическая обработка сводиласъ к минимуму. Наибольшая экономия при сборке башен по новому методу времени происходила по строжке (с 19,15 до 1,5 часов), фрезерным (с 21,6 до 1 часа) и карусельным (с 20,4 до 1 часа) работам, для которых требовалось самое дефицитное оборудование.

В ноябре 1941 в своих выводах по новому методу изготовления башен на заводе № 264 говорилось:

«Преимущества изготовления башни Т-34 из незакаленных деталей с последующей закалкой:

1. Уничтожается необходимость правки деталей после калки. Правка 45 мм деталей башни из брони высокой твердости является весьма трудоемкой операцией, требующей 28 прессо-часов для правки одного комплекта.

2. При сборке башни из незакаленных деталей значительно упростилась технология изготовления деталей, потребное время для мехобра- ботки, снизилось в 4 раза (с 76,8 станко-часов доведена до 18,8 стан- ко-часов).

3. Механическая прочность сварных швов значительно увеличивается, так как уничтожаются различные зоны в металле, образующиеся после сварки.

4. закалка башен в собранном виде повышает производительность термических печей.

По новой технологии заводом № 264 изготовлено более 100 башен (отчет по новому методу изготовления башен датирован ноябрем 1941 года. - Прим. автора) и при этом неизменно получались хорошие результаты, поэтому считаем необходимым рекомендовать заводам Танкостроения применять этот метод при изготовлении различных узлов из брони высокой твердости для всех танков, изготовляемых нашей промышленностью».

При изготовлении корпуса по новому методу предлагалось сократить режим термообработки деталей, внести в конструкцию последних ряд изменений, использовать газовую резку без последующей обработки кромок, а также, как и в конструкции башни, производить соединение бронелистов в «шип».

При использовании нового метода значительно упрощалась термообработка бронедеталей, так как технология завода имени Ильича оказалась мало применимой на заводе № 264 — на последнем не имелось нужного количества закалочных ванн и отпускных печей. Применение соединения в «шип» и отмена обработки кромок позволили отказаться от высокого отпуска, так как проведенные опыты показали, что можно значительно сократить время низкого отпуска для деталей из стали 8с. Кроме того, теперь можно было загружать детали для закалки в печь в несколько рядов, что позволяло выиграть время для их изготовления.

И все-таки основными операциями, позволившими сократить производственный цикл выпуска корпусов и башен по новому методу, являлась отмена строжки кромок и соединение деталей в «шип». Справедливости ради следует сказать, что автором, предложившим введение этих операций вместо используемых ранее был старший военпред ГАБТУ КА на заводе № 264 военинженер 3-го ранга Морозов. Используя его предложения группа инженеров завода № 264 и НИИ-48 (о чем говорилось выше) разработала новый метод изготовления бронекорпуса и башни.

При этом время, потребное для изготовления одного комплекта сокращалось со 199 до 36 станко-часов - в пять с половиной раз! Кроме того, завод № 264 провел исследования по возможности газовой резки уже закаленных деталей, давшие положительный результат. Это в последующем позволило сократить цикл сборки бронекорпуса с 216 до 48, а в некоторых случаях до 36 часов (12217).

С января 1942 года в связи с резким сокращением поставок резиновых бандажей для опорных катков с Ярославского резинокомбината на тридцатьчетверки ставили литые опорные катки с внутренней амортизацией, спроектированные на СТЗ осенью 1941 года. При этом как правило первый и последний катки старались ставить с резиновым бандажом. Такое решение позволяло сэкономить до полутоны резины на каждый танк. От катков с внутренней амортизацией отказались только в сентябре 1943 года, когда исчез дефицит резины.

Вводились и другие упрощения. Например, наркомат танковой промышленности совместно с главным конструктором и главным технологом завода № 183 проработали в сторону упрощения и сокращения механической обработки ряд деталей и механизмов Т-34. В результате значительно сократилось время по механической обработке и освободился ряд дефицитного оборудования, например:

— вместо применяемого ранее метода соединения листов брони в четверть перешли на соединение листов в стык, что уменьшало время сборки до 200 часов на машину, при этом механическая прочность не снижалась;

- в целях сокращения трудоемкое - ти механической обработки и освобождения прессового оборудования, детали ходовой части - механизм натяжения гусениц, ведущее колесо и др. были переведены на литье. Причем опорные катки и ведущее колесо отливали как одно целое ступицы с диском. Также отменялась «как излишняя деталь» втулка ролика ведущего колеса. Такие рекомендации рассылались НКТП по другим заводам для внедрения в производство.

Большая заслуга в увеличении выпуска танков Т-34 в годы Великой Отечественной войны принадлежит академику Евгению Оскаровичу Патону, разработавшему метод автоматической сварки под флюсом. Внедренный сначала на заводе № 183, а затем на других предприятиях, этот метод позволил значительно увеличить выпуск продукции.

Возглавляемый Патоном Институт электросварки Академии наук УССР в июле - августе 1941 года по распоряжению СНК СССР эвакуировали в Нижний Тагил. С первых дней работы на Урале Евгений Оскарович направил все усилия коллектива института на разработку вопросов сварки под флюсом специальных броневых сталей для применения ее при производстве танков.

Дело в том, что кое-какой опыт у коллектива института уже имелся - еще до войны здесь разработали и внедрили в производство автоматическую сварку под флюсом при изготовлении железнодорожных вагонов-цистерн. Естественно, в конструкции последних использовалась другая сталь, нежели чем в танках, да и толщина материала различалась. Но самое главное, метод-то уже работал!

Бригада технологов под руководством В. Дятлова начала изучение вопроса возможности сварки брони, при этом основным вопросом, который предстояло решить, было образование трещин в металлах сварного шва и в зонах термического влияния.

Параллельно с этим под руководством главного конструктора института П. Севбо, при активном участии инженеров Ф. Руденко и Рубчинско- го, а также главного механика и главного энергетика корпусного отдела завода № 183 велось проектирование. изготовление и монтаж двух установок для сварки борта корпуса танка Т-34 с подкрылком (12217).

В январе нового, 1942 года Сталинградский тракторный завод сумел добиться существенных успехов и в двигателестроении, изготовив за месяц 225 дизелей В-2 - вдвое больше, чем в декабре. Правда, по заявлению дирекции выпуск мог бы быть и большим, если бы не отсутствие топливной аппаратуры. Из-за ее недостатка задерживалось испытание готовых моторов, а часть собранных (30 штук) смонтировали в танки вообще без топливной аппаратуры. Ее устанавливали дополнительно, по мере поступления от завод ов-поставщиков. Кроме того, из-за отсутствия тяжелого молота СТЗ не освоил производство поковок коленчатых валов, из-за чего имелся большой процент брака. А заводы-смежники в течение месяца поставили всего 80 таких изделий (12217).

За январь 1942 на СТЗ было принято 244 машины, 134 из которых, несмотря на рост выпуска дизелей, получили карбюраторные моторы М-17. Кроме того, из 244 тридцатьчетверок 56 были приняты без пушек, так как последние прибыли только 31 января.

Это обстоятельство вызвало большой скандал. Дело в том. что данный факт не прошел мимо особого отдела по Сталинградскому военному округу, и на имя Кобулова и Федоренко ушло спецсообщение за подписью начальника 3-го отдела управления особых отделов НКВД СССР майора госбезопсности Рогова, в котором говорилось:

«Особый отдел НКВД Сталинградского военного округа сообщил, что старший военпред Сталинградского тракторного завода военинженер 2-го ранга Левин и дирекция завода представляют Наркомату Обороны и Наркомату Танковой промышленности завышенные данные о выпуске танков.

В январе месяце с.г. завод должен был выпустить 308 танков. Военпред Левин сообщил в ГАБТУ КА, что военной приемкой принято за январь месяц, как окончательно изготовленные, 244 танка. Фактически же было готово и укомплектовано только 182 танка, а 62 машины находились в цехах на сборке, т.к. на них не были установлены башни, артиллерийское вооружение, прицелы и т.д.

Главный инженер СТЗ - Демьянович дал гарантийное письмо Левину, которым обязался неоконченные производством машины изготовить к 5 февраля с.г., однако к этому сроку из 62 машин были готовы только 32, остальные доделывались заводом в разные сроки до 17 февраля.

Будучи вызван 7 февраля с.г. в Особый отдел НКВД Ст. ВО военпред Левин подтвердил, что сведения о выполнении заводом плана выпуска танков НКО и НКТП были даны неверные, так как он оформил приемкой машины еще не оконченные производством. Левин объяснил это тем, что не хотел допустить, чтобы февральская программа была выполнена заводом в счет январских заделов. При этом Левин ссылался, что принять неготовые танки ему, якобы, разрешил начальник ГАБТУ КА т. Федоренко, что наведенными нами справками не подтвердилось.

Факт очковтирательства со стороны дирекции завода повторился 15.2.42 г. Наркомату танковой промышленности дирекция сообщила о том, что за первую половину февраля завод выпустил 132 танка, из которых принято военпредом после пробега 130 машин. Фактически же с конвейера было снято 128 танков, из них военпредом после пробега принято было только 110 танков.

Считаем необходимым Левина и конкретных виновников из состава дирекции завода привлечь к ответственности».

На этом письме начальник ГАБТУ КА Федоренко наложил следующую резолюцию:

«Тов. Коробкову. Разберитесь и доложите для наложения взыскания».

Справедливости ради надо отметить, что ГАБТУ КА своего военпреда на СТЗ не оставило. Начальник БТУ Главного автобронетанкового управления генерал-майор Коробков направил на имя майора госбезопасности Рогова следующее письмо:

«На Ваш № 16/7358 сообщаю, что на Сталинградском Тракторном заводе за январь месяц ст. военпредом тов. Левиным принято, как окончательно изготовленных, 244 танка, из них 56 танков было принято без пушек ввиду отсутствия на заводе.

Ст. военпреду тов. Левину было разрешено: «готовые машины январского выпуска не имеющие артсис- тем из-за их отсутствия на заводе, принять взяв обязательство от завода немедленно установить системы по прибытии последних на завод».

На этих 56 машинах действительно не были установлены башни, так как они устанавливаются по технологическому процессу после монтажа на них вооружения и оптики. В остальном же машины были укомплектованы

Главный инженер завода СТЗ тов. Демьянович своего гарантийного обязательства действительно не выполнил, за что тов. Левин получил предупреждение, и если подобные случаи повторяться, то он понесет более суровое наказание (12217).

За первую половину февраля, по донесению тов. Левина, им принято окончательно 43 танка и 130 воен- предовским пробегом, что и было показано в официальной сводке за 15 дней февраля. Остальные машины стояли на заводе без систем, т.к. последние поступают на завод очень плохо и в настоящее время, вследствие задержки транспортом.

Поставка вооружения на танковые заводы идет с большими перебоями и задерживает выпуск танков».

Как уже говорилось, получил предупреждение и Левин:

«Предупреждаю, - писал Коробков, - что если в дальнейшем будут иметь место подобные факты в задержке сдачи танков и даваться неправильные сведения по выполнению программы, Вы будете привлечены к более суровой ответственности» (12217).

В январе 1942 года советская военная комиссия посетила завод Old Park Works Wednesbury в Бирмингеме. Завод этот входил в состав Midland Railway Carriage and Wagon Company. Согласно данным комиссии, за неделю на нём выпускалось по 6–7 танков Churchill. В феврале советские военные попали за завод Vauxhall, который был головным разработчиком и производителем Churchill. На тот момент здесь выпускалось по 10 танков этого типа в неделю. 28–30 апреля года комиссия попала на завод Leyland, также задействованный в программе производства Churchill. По оценке комиссии, здесь производилось 7 танков в неделю.

Таким образом, советские военные представители смогли попасть на три из четырёх заводов, на которых выпускались Churchill. Кроме того, им удалось поприсутствовать на испытаниях Churchill IV, производство которых на тот момент только осваивалось на предприятиях (17691).

В январе 1942 года на СТЗ испытывался второй образец дизеля В-2 с чугунным картером (верхним и нижним, для экономии дефицитного алюминия). К этому времени первый образец такого двигателя, проработав 200 часов на стенде готовился к монтажу в танк для дальнейших испытаний.

Кроме двигателей, Сталинградский тракторный завод продолжал наращивать и выпуск танков Т-34 (12217).

В январе 1942 г. двигатель В-2 с чугунными картером и гильзами был принят в серию. Несмотря на то что его ресурс снизился, увеличился вес двигателя и танка, появились течи при подрывах на минах, это решение в то время было единственно правильным, так как позволило не только не остановить, но и несколько увеличить выпуск В-2. Однако их все равно не хватало. Еще до войны, разрабатывая возможную замену дизеля В-2, по Наркомату среднего машиностроения разрешалось использовать танковый мотор М-17Т или авиационный М-17Ф. Поэтому приказом по НКТП № 15сс от 18 сентября 1941 г. завод № 183 должен был в пятидневный срок отработать установку авиамотора М-17 на танк Т-34 и обеспечить заводы СТЗ и № 112 необходимыми чертежами и техдокументацией. Однако завод № 183 в то время находился «на колесах» и закончить работу во время не смог. 4 октября 1941 г. на заседании ГКО слушался вопрос об установке танковых и авиамоторов М-17Т и М-17Ф на танки Т-34 и КВ взамен дизель-мотора В-2. Тогда же эта замена была одобрена (10782).

В январе 1942 года в Барнауле, на базе двигательного производства Харьковского тракторного завода и ЗИСа был создан еще один завод - №77 - по производству дизелей, с запланированной мощностью 35 В-2 в сутки. Первую продукцию он выдал в ноябре 1942 года.

Но в феврале 1942 года ситуация была еще не очень обнадеживающей, о чем заместитель наркома танковой промышленности Котин докладывал В. Молотову:

«Рост выпуска КВ и Т-34 за последние 4-5 месяцев тормозится т.о. недостатком танковых дизелей В-2.

До эвакуации танковых заводов из Харькова и Ленинграда производство В-2 несколько опережало производство танков КВ и Т-34. В последующий период все время производство В-2 отстает от производства танков».

Но уже в марте 1942 года ситуация выправилась — заводы № 76 и Челябинский Кировский стали отгружать дизеля в нужных количествах, что позволило прекратить установку моторов М-17 на Т-34. Напомним, что специализировался на этом завод № 112 «Красное Сормово», поставивший в начале 1942 года Красной Армии 540 танков Т-34 с карбюраторными двигателями.

15 марта 1942 года директора заводов № 112 и № 113 в Горьком получили приказ наркома танковой промышленности № 268. в котором говорилось:

«В связи с прекращением по решению ГОКО от 14 марта 1942 гола производства моторов М-17 на заводе ГАЗ, и указанием правительства перейти на заводе № 112 на выпуск Т-34 с В-2 приказываю:

Директору завода № 112 т. Михалеву немедленно начать подготовку производства Т-34 с В-2 и с 1 апреля 1942 года перейти на выпуск танков Т-34 с В-2.

Директору завода № 113т. Рябову перейти к изготовлению главных фрикционов для танков с дизелем В-2».

4 апреля 1942 года заместитель наркома танковой промышленности А. Горегляд направил на имя заместителя председателя ГКО В. Молотова письмо, в котором сообщал:

«Изготовление Т-34 с мотором М-17 на заводе № 112 НКТП прекращено в соответствии с решением ГКО. Выпуск танков с В-2 задерживался из-за отсутствия указанных моторов. Отгруженные с Кировского завода 86 моторов в адрес завода еще не прибыли. В настоящее время на заводе имеется в наличии 51 машина с М-17 прошедшая пробег, но требу- юшие небольших доделок.

Прошу Вас обязать НКПС т. Хрулева обеспечить немедленную доставку заводу 112 находящихся в пути моторов.

ТанкТ-34 выпуска завода №183 апреля 1943года (ЦАМО).

Разрешить НКТП сдачу Т-34 с двигателем М-17, имеющихся в наличии, но не принятых военпредом» (12217).

В январе 1942 г. распоряжением по наркомату велся выпуск танков Т-34 с двигателем М-17Т без устройства питания тяжелым топливом. Общее количество Т-34 с мотором М-17, выпущенных СТЗ в 1941-42 гг., составило:

| октябрь | 15 |
| --- | --- |
| ноябрь | 85 |
| декабрь | 97 |
| январь | 134 |
| февраль | 135 |
| март .. | 95 |
| апрель | 2 |

(10782).

В январе 1942 года первые серийные тридцатьчетверки, вооруженные огнеметом АТО-41 и получившие обозначение ТО-34, были изготовлены на СТЗ и 2 февраля отгружены на Юго-Западный фронт. Позже к выпуску ТО-34 подключились заводы № 112 и № 183, но объем производства огнеметных танков был невелик.

Огнеметный танк ТО-34 представлял собой обычный танк Т-34, у которого в передней части вместо пулемета в лобовом листе корпуса монтировался поршневой пороховой огнемет АТО-41 и резервуар емкостью 105 литров для огнесме- си. При этом на танке не предусматривалась установка радиостанции, так как для нее не оставалось места, а экипаж сокращался до трех человек. Углы обстрела огнемета по вертикали составляли от -2 до +10 градусов, по горизонтали в пределах 7,5 градусов. Управлял действиями огнемета механик-водитель, что значительно снижало эффективность действия, так как часто водитель не мог отвлечься для стрельбы из огнемета.

Выбрасывание струи, как уже говорилось, велось при помощи пороховых газов. Перезарядка огнемета и подача следующего патрона производилась автоматически, под давлением гидравлического напора огнесмеси, создаваемого в резервуаре. Воздух давлением 150 атмосфер из баллона попадал в понижающий редуктор, в котором давление падало до 4 атмосфер, после чего он поступал в резервуар с огнесмесью. При этом часть воздуха проходила через второй понижающий редуктор (давление снижалось до 7-8 атмосфер) и попадала в бензобак. Под давлением сжатого воздуха огнесмесь поступала в рабочий цилиндр огнемета. При нажатии на спусковую скобу на электродах запальных свечей зажигалки появлялась искра, которая воспламеняла бензин, выбрасываемый через форсунки. При воспламенении заряда пороховые газы под давлением примерно 30 атмосфер давили на поршень и выбрасывали огнесмесь через насадку. Проходя через горящий факел форсунки струя огнесме- си воспламенялась (12217).

В январе 1942 завод 174 в Омске прекратил серию Т-50, изготовив только 15 машин, и перешел на выпуск Т-34 (3547).

В январе 1942 года производство T-50 и двигателей к ним прекратили. Завод №174 в Омске, выпустив 15 танков Т-50, перешел на изготовление Т-34. Для легкого танка Т-50 был хорошо вооружен, бронирован и имел неплохие ходовые качества. Но он оказался сложным в производстве в основном из-за дизеля. Трудоемкость его изготовления почти равнялась таковой у Т-34, которому он уступал по боевым качествам, в первую очередь по вооружению. Поэтому в ходе войны выявилась нецелесообразность строительства столь дорогого легкого танка (3862).

В январе 1942 г. отливать башни начал УЗТМ. Конечно, литые башни имели худшую снарядную стойкость по сравнению со сварными. Для компенсации этого их приходилось изготавливать с более толстыми стенками (до 110 мм против 75-мм толщине стенок сварной башни), но их изготовление требовало на порядок меньшую трудоемкость в производстве, и потому литье процветало (10782).

В январе 1942 года конструкторами Н.В.Куриным, Т.Ф.Ксюниным и др. спаренная установка вооружения на КВ (заводской индекс У-14) была разработана в КБ УЗТМ По первоначальному графику ЧКЗ планировал изготовить второй экземпляр КВ-7 к 5 февраля 1942 года. Однако из-за недостатка кадров и большого объема работ по обеспечению серийного выпуска КВ-1 второй экземпляр был собран только в апреле и в течение мая — июня проходил испытания.

Эту машину вооружили спаренной системой из двух 76-мм танковых пушек ЗИС-5, размещенных в общей люльке. Огонь мог вестись залпом из двух орудий или одиночными выстрелами из любой пушки. Скорострельность спаренной установки достигала 15 выстр./мин. В боекомплект входили 150 выстрелов к пушкам и 2646 патронов к двум пулеметам ДТ, размещенным аналогично первому образцу КВ-7. Эту САУ продемонстрировали высшему командованию РККА, но на вооружение не приняли. К этому времени стало ясно, что установка в танке или самоходке двух орудий не оправдана, и работы по КВ-7 прекратили (11638).

В январе 1942 года влиятельный лоббист - заместитель начальника второго отдела С.А. Гинзбург поднял вопрос о разработке лёгких самоходок на совещании у наркома В.А. Малышева (Свирин М. Самоходки Сталина: история советской САУ 1919-1945. С. 168169). Лёгкая самоходка, по мнению Гинзбурга, могла бы быть вооружена на уровне среднего танка, была бы удобнее для производства и обладала бы способностью эффективно бороться с танками противника. В марте 1942 года при Втором отделе было создано Специальное бюро самоходной артиллерии (12290).

В январе 1942 года на базе шасси ГАЗ-64 был построен легкий бронеавтомобиль БА-64-125 и с мая он уже выпускавшемся параллельно с ним в значительных количествах. В 1942 году их было выпущено всего 67 штук (бронеавтомобилей - 2486), хотя еще в июне завод получил дополнительное задание (9638).

В январе 1942 г. образец 122-мм танковой гаубицы У-11 был установлен в конструктивно измененной башне танка КВ и в марте того же года прошла испытания на опытных образцах танка КВ-9, а позже - на опытном танке "Объект 234". В августе 1943 г. был изготовлен опытный образец танка КВ с установленной в нем 122-мм гаубицей С-41, разработанной в ЦАКБ НКВ под руководством В.Г. Грабина. Дальнейшие работы по установке в танк 122-мм гаубицы были прекращены. Гаубица такого калибра оставалась на вооружении только самоходных установок СУ-122, созданных на базе танка Т-34-76 (10703).

В январе 1942 г. на ЧКЗ был изготовлен опытный образец машины КВ-9. В апреле 1942 г. заводом № 9 НКВ для танков КВ-9 была изготовлена небольшая серия гаубиц У-11. Одновременно с работой по установке в танк КВ-9 гаубицы У-11 конструкторами объединенного конструкторского бюро УЗТМ В.Н. Сидоренко, С.Е. Рыковским, А.Д. Заецем и др. решалась задача по усилению вооружения танка КВ-1 за счет установки в его башню 85-мм зенитной пушки обр. 1939 г. Эта работа велась на заводе под индексом "У-12". Проект установки пушки в танке КВ-1 был закончен в декабре 1941 г. Основными особенностями проекта были: использование штатного выстрела и большой части деталей ствольно-затворной группы 85-мм зенитной пушки; применение новых противооткатных устройств, обеспечивавших длину отката 450 мм (вместо 850 мм у зенитной пушки); незначительные изменения в конструкции башни танка КВ-1 для монтажа 85-мм артиллерийского орудия (10703).

В январе 1942 г. на УЗТМ при создании второго варианта КВ-7 (У-13) установили спаренную систему двух 76,2-мм танковых пушек ЗИС-5. Эта спаренная установка вооружения получила заводское обозначение "У-14". Опытный образец самоходной установки КВ-7 с новым вариантом вооружения был изготовлен и испытан стрельбой в апреле 1942 г. Эта самоходная установка была показана высшему командованию РККА, но на вооружение принята не была. В дальнейшем отечественные конструкторы танков и САУ повышение мощности артиллерийского огня боевых машин осуществляли путем увеличения калибра артиллерийского орудия или повышения начальной скорости его снаряда (10703).

В январе 1942 г. конструкторами Н.В. Куриным, Г.Ф. Ксюниным и др. была разработана в конструкторском бюро УЗТМ установка оружия (заводской индекс У-14) Опытный образец машины был изготовлен на ЧКЗ (заводское обозначение "Объект 227") и испытан стрельбой в апреле 1942 г. Усовершенствованный образец установки в серийное производство и на вооружение не поступил (10703).

В январе 1942 г. обе машины Т-34-76 с установкой огнеметов ФОГ прошли испытания на Западном фронте, которые показали отрицательные результаты из-за пожарной опасности для танков и их экипажей. Поэтому на оснащение танков Т-34 огнемет ФОГ принят не был (10703).

В январе 1942 г. первые пять Т-60 были сданы заводом № 38 в Кирове, за I квартал 1942 г. здесь изготовили 241 машину, а по июнь — 535 (10782).

В течение января месяца 1942 новый броневик проходил заводские испытания, в ходе которых у него выявился целый ряд недостатков, основным из которых являлась слабость подвески, особенно передней оси. 3 февраля 1942 года военпред бронетанкового управления ГАБТУ КА на ГАЗе военинженер 1-го ранга Окунев докладывал: «По опытным работам. В настоящее время готовится к отправке в Москву броневик ГАЗ-64…» (15218).

К январю 1942 года на Коломенском машиностроительном заводе был построен бронепоезд №2 «Коломенский рабочий». Основным вооружением бронеплощадок, выполненных на основе усиленных 60-тонных железнодорожных платформ, были два 152-мм орудия, установленных во вращающихся башнях карусельного типа. Для защиты стволов орудий предназначались бронекожухи. Прежде орудия такого калибра устанавливались только на открытых платформах, что не обеспечивало надежной защиты артиллерийскому расчету. На бронеплощадке также размещался артиллерийский погреб (каземат), оборудованный стеллажами для снарядов и имеющий многослойное бронирование, повышающее живучесть состава. Артиллерийское вооружение дополняли две бортовые шаровые установки танковых пулеметов ДТ. На крыше каземата была смонтирована еще одна пулеметная установка с ДТ во вращающейся башне сферической формы. Однако солидный калибр орудий наложил серьезные ограничения на боевое использование бронепоезда. Стрельба главным калибром могла вестись только с места и в основном в боковых секторах. Огонь нельзя было открывать и с ходу – первоначально требовалось закрепить за рельсы специальные выдвижные захваты клещевидной системы – иначе при стрельбе бронеплощадка под воздействием отдачи могла просто перевернуться. Но, учитывая мощь артиллерийского вооружения «Коломенского рабочего», приходилось мириться с этими особенностями конструкции бронепоезда (15218).

В январе 1942 г. на Западном фронте были произведены испытания фугасных огнеметов ФОГ и ОТОГ, установленных на средних танках Т-34-76 из состава 20 тбр 5А. Испытания показали, что установка ФОГов на танки в качестве дополнительного оружия повысила их огневую мощь и не повлияла на остальные боевые и технические характеристики машин. Огнеметы ФОГ обеспечивали поражение открыто расположенной живой силы противника, а также противника, находящегося в укрытиях и строениях. Огневая струя, выпущенная из ФОГа, поражала значительную площадь и производила на противника большой моральный эффект. Несмотря на то, что технически установка ФОГов не требовала конструктивных изменений танка Т-34 и могла быть осуществлена в войсковых мастерских, дальнейшего развития она не получила из-за пожарной опасности для танка. При испытании 15-литровых ОТОГ, смонтированных на танке Т-34, было установлено, что ОТОГ требуют доработки порохового заряда и системы зажигания смеси. Доработка была прекращена ввиду освоения к этому времени огнемета АТО-41. Одновременно с установкой огнеметов ФОГ и ОТОГ была изготовлена опытная партия танковых волокуш с установкой на них по 12 ФОГ на каждой, которые после испытаний были отправлены на Западный фронт для их проверки в боевых условиях. В 1942 г. конструкторским бюро под руководством Ж.Я.Котина был разработан химический танк КВ-12, предназначавшийся для распыления боевых химических веществ (жидких и газообразных), постановки дымовой завесы и дегазации зараженной местности. После изготовления опытного образца работы по нему были свернуты (10703).

В январе 1942 года, после эвакуации Московского автозавода имени Сталина и израсходования резервов Красная Армия ощутила дефицит автомобильных шасси. Несколько месяцев положение стало катастрофическим. Лишь в октябре через Владивосток и Мурманск в центр страны начали поступать автомобили иностранного производства. В этом же месяце первые БМ-13 на шасси иномарок получили Гвардейские минометные части. С начала 1943 года поставки иностранной техники в войска приобрели массовый характер (23510).

В январе 1942 года в Мурманск и Архангельск на судах полярных конвоев в нашу страну прибыли первые автомобили Studebaker US6. Это были машины из английского контракта с одной фарой. К этому времени возник дефицит шасси для систем залпового огня М-13 (название БМ-13 получит широкое распространение только в самом конце войны). Изначально М-13 устанавливалась на шасси грузовика ЗИС-6 с колесной формулой 6x4, но их выпуск был прекращен осенью 1941 года в связи в эвакуацией завода на восток. При этом объем производства пусковых установок М-13, доказавших свою высокую эффективность еще летом 1941 года, наращивался, но оптимального шасси для них не было. Приходилось использовать все, что имелось в наличии: автомобили различных марок, тракторы, легкие танки,

Технические характеристики автомобиля Studebaker US6

| Снаряженная масса, кг |  | 4500 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полная масса, кг |  | 7000 |  |
| Грузоподъемность, кг |  | 2500 |  |
| Радиус поворота по колее внешнего переднего колеса, м |  | 11,3 |  |
| Дорожный просвет, мм |  | 250 |  |
| Рабочий объем двигателя, куб. см |  | 5242 |  |
| Мощность, л.с. |  | 87 |  |
| Степень сжатия |  | 5,82 |  |
| Максимальная скорость, км/ч |  | 69 |  |
| Контрольный расход топлива на 100 км при скорости 60 км/ч, л |  | 38 |  |

(23592).

В январе 1942 г. союзная контора "Лакокраспокрытие" предложила рецептуру белой краски для Главного артуправления на базе уральских гипсов. Краска, названная АБ-1, изготовлялась в Перми и служила для окраски самолетов Су-2 на эвакуированном туда заводе № 135. По заключению НИИ ВВС, она по своим свойствам: расходу, привесу, времени высыхания и другим - была очень близка к МК-7, а по маскировочным свойствам (недешифрируемость в ультрафиолете) превосходила последнюю. Тем не менее широкого распространения в авиации АБ-1 не получила; основной зимней краской оставалась МК-7. Помимо использования смываемых красок, в документах упоминаются отдельные случаи зимней маскировки самолетов с помощью белых масляных и нитроэмалей и даже алюминиевых аэролаков (например, в 6-м иак в ноябре 1942 г.). Такие попытки пресекались командованием и не являлись системой (11989).

В январе 1942 года Союзная контора «Лакокраспокрытие» проработала рецептуру заменителя прежней белой краски для Главного артиллерийского управления на базе уральских гипсов. Согласно акту испытания в условиях завода № 000 на базе Кунгурских гипсовых отложений новая краска АБ-1 соответствовала своему назначению.

Испытания новой краски проводились в марте 1942 года в районе Нахабино.  Они осуществлялись следующим образом: окрашенные краской щиты клали на снег и фотографировались с небольшой высоты, примерно около 500 метров. Для сравнения рядом клались щиты, окрашенные чёрной и серой краской. В результате испытаний было сделано заключение: «...белая казеиновая краска не дешифруется и может быть использована для маскировки самолета в зимних условиях 1942 – 1943 годов» (24278).

В январе 1942 года утвердили предложение завода №264 красить танки белой нитрокраской. Причиной стало то, что на заводе отсутствовало теплое помещение, где имелась возможность красить легкосмываемой белой краской (23360).

В январе 1942-го начальником Тутаевского РУ НКВД старшим лейтенантом госбезопасности Перовым был утвержден оперативный план уничтожения промышленных объектов Тутаева. Пять оперативных групп будущих диверсантов также прошли краткосрочные курсы по подрывному делу.

Взлететь на воздух и запылать на протяжении трех километров должен был Константиновский нефтеперерабатывающий завод имени Менделеева.

Взорвать предстояло нефтяные емкости, печи, автоклавы, котлы, авиамасла, а также солидол и другие спецсмазки, сернокислотный цех.

Печальная участь ждала и овчинно-шубный завод имени Калинина, фабрику "Тульма", выпускавшую брезент для армии, ее водонасосную станцию, пром- и мелькомбинаты, склады "Заготзерна", бондарный завод, электростанцию, водокачку, почту, телеграф и телефон. Конечно, согласно разработанным планам, все рабочие перед началом проведения этих секретных операций должны были предварительно покинуть цеха (9683).

В январе 1942 г. Филиал завода № 209 (ГС завод № 209 им. А.А. Кулакова НКОП, НКСП, Электромеханический завод «Гейслер и К0», АО электромеханического и телефонного завода «Н.К. Гейслер», Петроградский государственный телефонно-телеграфный завод ВСНХ, Ленинградский государственный телефонно-телеграфный завод им. А.А. Кулакова ВСНХ, Ленинградский электромеханический завод им. А.А. Кулакова (ЛЭМЗИК) ВСНХ, НКТП, НКОП / г. Санкт-Петербург,  г. Петроград,  г. Ленинград н/я 499 «Телесвязь» (1937 г.)/) в Свердловске, который 25.08.1941 г. уже выпустил первую продукцию, был преобразован в самостоятельный завод № 707 НКСП )(11982).

В январе 1942 состояние завода 191, который прибыл в Ташкент в декабре, было следующим:

Старший районный инженер ГУС КА бригадный инженер Лейкин и его подчиненный начальник 3 отделения 1 отдела военный инженер 3 ранга Юловский представили докладную записку своему начальству.

«Согласно сообщению главного инженера завода № 191 тов. Сорокина докладываю о состоянии завода на 22 декабря 1941 года.

1. Оборудование прибыло в Ташкент 30 вагонов, находится в пути 120 вагонов и для полной доукомплектации из Москвы необходимо отгрузить еще 30 вагонов.

2. Для монтажа производства выделено здание б. музея искусств площадью 3.500 кв.метров и разные мелкие постройки и гаражи общей площадью 3.000 кв.метров. Выделенных площадей недостаточно, на них можно разместить 30% основного производства.

Нет помещений для газового завода, стекольного и керамического цехов.

3.Площадей для размещения работников завода нет. Сейчас занимаются площади, предназначенные под монтаж оборудования.

Необходимо разместить 1300 человек.

Местные органы не понимают значения данного завода, что также тормозит его развертывание.

4.Нет фондов на различные стройматериалы.

По сообщению гл. инженера, при условии немедленного устранения всех неполадок, доставки всего недостающего и получении от начальника Главного военно-строительного управления бригинженера т.Шапиро разрешения на заключение Средне-азиатским военно-строительным управлением договора с заводом 191 на веде-

ние всех строительных работ, пуск производства намечается с конца 1-го и в основном со 2-го квартала 1942 года.

Со своей стороны считаю, что при создавшемся положении реально можно ожидать выпуск радиоламп не ранее мая-июня месяца».

«В настоящее время встает вопрос о целесообразности размещения завода № 191 в Ташкенте. Необходимо дать указание 1-му отделу проверить в Щелкове (т.е. во Фрязине) состояние оставшегося оборудования и зданий и в соответствии с результатами поставить вопрос перед правительством о возвращении завода 191 в Щелково (т.е. во Фрязино), так как перевозка эвакуированного оборудования из Ташкента займет максимум полтора месяца, а монтаж его на старом месте не более месяца».

На документе зафиксированы резолюции и отметки, подписи под которыми неразборчивы.

Одна из резолюций: «Нужно срочно проверить Щелково, ставить вопрос о возвращении завода на старое место» (17424).

В январе 1942 г. филиал завода № 209 был преобразован в самостоятельный завод № 707 НКСП (Завод № 707 НКСП, МСП, МСМ, Уральский электромеханический завод (УЭМЗ) МСМ, ФГУП «УЭМЗ» Росатома /620000  г. Свердловск а/я 74/ /620137  г. Екатеринбург ул. Студенческая, 9 тел. 374-12-81/). В 11.1943 г. - в ведении НКСП.

Производство средств связи, навигационных и артиллерийских корабельных систем.

3.09.1944 г. вышло распоряжение ГКО № 6502 об освобождении заводом № 707 НКСП здания Уральского индустриального института НКЧМ в связи с переводом в Ленинград. После окончания войны часть коллектива завода во главе с директором Ф.А. Мотиенко вернулись в Ленинград.

В соответствии с пост, правительства от 2.05.1949 г. для нужд ПГУ на заводе создается производственная база по выпуску аппаратуры для ЯБП. Одновременно начато строительство новой производственной площадки, на которую завод без остановки производства перебазировался в 1954 г. В соответствии с пост. СМ СССР от 5(17).05.1957 г. завод передан из МСП в ГУ приборостроения МСМ, заказы МСП переданы на другие заводы. В 1971-80 г. проведена реконструкция завода, организовано 16 новых производств, в т.ч. печатных плат, микросхем, микросердечников, изделий микроэлектроники, порошковая металлургия, прецизионная сварка приборов, производство сложно-контурных деталей на станках с ЧПУ. С 1991 г. в рамках конверсии начато освоение выпуска гражданской продукции, в т.ч. оптических носителей информации. С 1992 г. на оборудовании голландской фирмы ODME начато производство лазерных компакт-дисков. В 1997 г. оно выделилось из состава завода в самостоятельное ООО «Уральский электронный завод» (UEP-CD) и стало самым крупным в СН Г.

В 12.2004 г.- в ведении Управления промышленности ядерных боеприпасов Росатома.

Производство (2005 г.): устройства автоматики, коммутационные приборы; пультовая и стендовая аппаратура; технические средства охраны; высокоэнергоемкие магниты; оборудование для ТЭК; научные приборы; изделия промышленной электротехники; медицинская техника и инструмент; приборы автомобильной автоматики.

Директор (-1946 г.)- Ф.А. Мотиенко, (13.11.1946-83 г.)- А.А. Соловьев, (1983 г.-)- JI.M. Кузнецов. Гендиректор (2000-; 2006 г.)- В.Б. Великанов, (2001 г.)- В. Г. Чечнев.

Гл. инженер (1972 г.-)- JI.M. Кузнецов.

Гл. технолог (-1972 г.)- JI.M. Кузнецов.

Зам. гл. инженера по новой технике и конверсии (-2000 г.)- В.Б. Великанов.

Начальники мастерской: (1941-42 г.)- B.C. Жданов.

Производство: (ВОВ) телеграфный аппарат СТ-35, телеграфно-шифровальный аппарат, звукометрическая станция СЧЗМ-Зб; детали PC для «Катюши»; аппаратура для БЧ ЯБП (блоки низковольтной автоматики) (1949-), стендовая аппаратура предстартового и эксплуатационного контроля ЯБП; центрифуги, пульты их управления (11982).

В январе 1942 Использование для связи с партизанскими отрядами и воздушными десантами радиостанций «Прима». Поступление в войска радиостанций 9Р и 10Р. Перевод на новые штаты десяти запасных полков связи и создание запасных телеграфного полка и трех телеграфных батальонов для подготовки специалистов фронтовых, армейских и войсковых частей связи. Введение должности начальника ВЧ связи во фронтах и отдельных армиях. Формирование отдельных батальонов связи военно-строительного управления НКС для обеспечения связи в звене «Ставка ВГК — фронт» (11072).

В январе 1942 из 68 важнейших ленинградских заводов, работавших на оборону, действовало лишь 18, в том числе 8 судостроительных предприятий (10671).

В январе 1942 на заводе № 340 был заложен опытный образец катера СТК ДД. Нормальное водоизмещение катера ло 46 т, а полное — 50 т. Вооружение состояло из 12,7-мм пулеметов ДШК, четырех 45-см трубчатых торпедных аппаратов с боекомплектом 4 торпеды или 12 малых глубинных бомб.. Имелась гидроакустическая станпля. На катер СТК ДД поставили З дизеля М-50 общей мощностью 3000 л,с. (разработки также ОТБ НКВД) и один вспомогательный дизель В-2 (10675).

В январе 1942 года перед флотским командованием встал вопрос об увеличении огневой мощи кораблей малого водоизмещения. Проблема состояла в том, что боевым катерам приходилось сражаться с воздушным, морским и береговым противником, вооружённым большим количеством пулемётов и автоматических пушек. Чтобы адекватно противостоять ему, требовалось довооружаться. Размещение дополнительных артиллерийских систем практически исключалось из-за перегруза. Внимание привлекло ракетное оружие, которое всё активнее применялось сухопутными войсками (19941).

Армия:

В январе 1942 г. при возвращении с задания экипаж Пе-8 К.К. Егорова, не сумев определить своё местонахождение, шёл по компасу строго на восток, при этом израсходовал всё топливо и произвёл вынужденную посадку на лес аж на востоке Кировской области. Егоров приехал в Казань и уговорил конструкторов слетать на место аварии и посмотреть машину. Были сильно разрушены крыло и шасси, но заводская бригада ухитрилась к весне восстановить бомбардировщик, после чего он перелетел в часть (11996).

В январе 1942 г. ЛаГГ-3 вместе с двухмоторными Пе-2 состояли на вооружении 3-го разведывательного авиационного полка (4707).

В январе 1942 г. 8 И-15бис входят в состав 71-го иап 61-й авиабригады. Базируются на аэродроме Новая Ладога с основной боевой задачей - прикрытие трассы снабжения, проходящей через Ладожское озеро (12014).

В январе 1942 "Томагауки", которые продолжали поступать в нашу страну и в начале 1942 года, но в гораздо меньших количествах - их прибыло всего 17 штук, получила одна из эскадрилий 20-го гвардейского полка, несколько позже - весь 964-и полк. Из числа доставленных ранее обеспечивали как пополнение полков на фронте, так и вооружение новых частей (3457,62).

В январе 1942 на фронт попал вооруженный "Томагауками" 196-й иап. Они вместе со 154-м и 159-м полками вошел в состав Восточной оперативной группы, обеспечивавшей прикрытие транспортных самолетов, доставлявших через Ладогу грузы в осажденный Ленинград. Немцы упорно пытались разрушить "воздушный мост" (3457,61).

С технической эксплуатацией "Томагауков" в нашей стране было немало хлопот. Ломались электрогенераторы (шестерни и хвостовики), и их заменяли на отечественные ГС-650. Этот дефект выявился еще на испытаниях в США, поэтому американцы не удивились, когда

В январе 1942 истребительную авиацию, выделенную для обороны объектов, подчинили командующему Войсками ПВО страны (359,186).

В январе 1942 в СССР попали первые Аэрокобры - 20 Р-39D из Англии, где их сняли с вооружения в декабре 1941. Мы решили сразу же их адаптировать и для сборки и облета сформировали специальную группу работников НИИ ВВС. В испытаниях погибли К.А.Груздев, А.А.Автономов и К.И.Овчинников (173,249).

В январе 1942 в Кинешму в 22 зап доставили в разобранном виде О-52 Кертисы Оул, которые посткпили в СССР из США в конце 1941 (5) и начале 1942 (14)ю Самолеты собрали под руководством и А.И.Смолярова и один облетал м П.С.Акуленко (4622, 24).

В январе 1942 штаб ВВС КА провел проверку боевой работы ВВС Западного и Юго-Западного фронтов. Эффективность применения авиации фронтов оценивалась командованием ВВС и Ставкой ВГК весьма и весьма невысоко (8687). К сожалению, принятые командованием ВВС КА и Ставкой ВГК по результатам проверки решения оказались ошибочными. Предложенные организационно-штатные изменения ВВС привели к еще большему распылению сил авиации и к существенному снижению ее боевой эффективности. Новая структура ВВС и система управления авиасилами создавали предпосылки к тому, чтобы в то время, когда одна часть авиации вела напряженные бои, другая фактически бездействовала, и в лучшем случае решала боевые задачи с гораздо меньшим боевым напряжением или при большом налете выполняла второстепенные задания. Организация массированных действий авиации на главных направлениях в масштабе фронта резко усложнилась, а подчас стала практически невозможной. Указанные недостатки в организации действий ВВС КА не замедлили негативно сказаться на положении наземных войск. Требовались решительные шаги по объединению всех имевшихся на фронтах сил авиации в оперативные объединения и введение централизованного управления ВВС КА. Последнее обеспечивало бы быстрое формирование необходимых авиационных группировок на конкретных операционных направлениях не за счет авиарезервов Ставки, как это было раньше, а главным образом за счет межфронтового маневрирования силами авиационных оперативных объединений (8687).

В январе 1942 г. экипажи 47-й сад (312-й шап и 519-й иап) на московском направлении закончили сравнительные войсковые испытания ракетных снарядов нового типа (РБС-132 и РОФС-132) с целью определения наилучшего из них, которые проводились с ноября 1941 г. (8270). К сожалению, несмотря на прекрасные результаты боевого применения бронебойных и осколочно-фугасных ракетных снарядов. Наркомат вооружения так и не смог наладить их устойчивое серийное производство практически до середины войны. Массовое применение на полях сражений РБС-132 и РОФС-132 отмечается лишь с весны 43-го. а РБС-82 - с лета 1944 г. (8270).

В январе 1942 лейтенант Иван Михайлович Чиссы чудом выживает при падении с 22000 футов (6,706 м) без парашюта после покидания тяжело поврежденного двухмоторного бомбардировщика Ил-4. Достигнув скорости около 150 миль в час (242 км / ч), он замедляется, когда ударяется о выступ заснеженного оврага, и скользит вниз с уменьшающейся скоростью, пока не останавливается на дне, страдая от перелома таза и тяжелой травмы позвоночника (20793).

В январе 1942 высаживается парашютный десант 2000 военнослужащих позади немецких позиций у Медыни, недалеко от Тулы, в поддержку наступательных операций Советской Армии (20793).

С января 1942 г. вражеские самолёты-разведчики стали появляться в небе Закавказья Основной удар немецкая авиация наносила по морским коммуникациям на Каспийском море и портам в его северной части — Астрахани и Гурьеву, поэтому самолёты врага лишь дважды появились над Баку. В первый раз с самолёта сбросили листовки, во втором случае к городу прорвался истребитель, отогнанный огнём зенитной артиллерии.

13 апреля 1942 г. Бакинский корпусной район ПВО реорганизовали в Бакинскую армию ПВО (командующий — генерал-майор артиллерии П.М. Бескровнов) в составе Закавказской зоны ПВО. 8 декабря 1943 г. в Бакинской армии ПВО провели трёхдневное учение, которым руководил командующий артиллерией Восточного фронта ПВО генерал-майор С.С. Сазонов. В ходе учения проверялась готовность средств ПВО к совместному отражению массированных налётов авиации противника. Среди прочих частей ПВО был отмечен и 5-й полк АЗ, показавший высокую выучку, слаженность и организованность. Летом 1944 г. полк переформировали в два отдельных дивизиона: 10-й (по другим данным 4-й) и 11-й ОДАЗ.

В годы войны аэростатчики Бакинской армии ПВО произвели за 287 подъёмных дней 10428 подъёмов аэростатов (20120).

В январе 1942 года Постановлением Государственного Комитета Обороны (ГКО) на НКВД было возложено эксплуатационное обслуживание и охрана магистральных линий и проводов, используемых для связи Ставки с фронтами и армиями (8983).

В январе 1942 года на территорию Закарпатья (Венгрия, Чехия) высажена группа О.Борканюка (8983).

Жизнь и внутренняя политика:

В январе 1942  г. килограмм картофеля на рынках Горького в среднем стоил 1  руб. 60  коп., то через год — уже 12, а в январе 1943  г.  — 40  руб.! Стоимость килограмма свежей капусты выросла с 3  руб. 70  коп. в январе 1941  г. до 20 рублей в январе 1942  г., а через год возросла еще вдвое. Лук подорожал с 3  руб. 50  коп. до соответственно — 14 и 78 рублей. Десяток яиц в январе 1941  г. в среднем стоил 16  руб., в январе 1942  г.  — 52  руб., а в январе 1943  г.  — уже 190  руб.! Но самым рекордным был рост цен на животное и растительное масло, молоко и мясо. //- Рост цен на продукты питания в 1941–1943  гг., руб./кг [429 — Там же, Д. 3307, Л. 34–35, Д. 4277, Л. 19–20, Д. 4829, Л. 17.] — //

|  | Масло животное | Масло растительное | Молоко | Мясо (свинина) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь 1941 | 53 | 51 | 3.7 | 29 |
| Октябрь 1941 | 95 | 56 | 8 | 44 |
| Январь 1941 | 185 | 400 | 18 | 123 |
| Октябрь 1942 | 800 | 600 | 60 | 367 |
| Январь 1943 | 950 | 588 | 56 | 512 |
| Октябрь 1943 | 738 | 450 | 55 | 300 |

Из таблицы видно, что наиболее высокие цены на продовольствие имели место в конце 1942-го — начале 1943  г. Затем по некоторым товарам наметилось снижение, но по сравнению с началом войны рост цен все равно остался высоким. Больше всего поражает рост цен на сливочное масло и молоко, подорожавшие за указанный период в 14 раз! По регионам цены на продукты несколько варьировались, но размер инфляции все равно можно наглядно представить и по этим цифрам. Впрочем, здесь мы упомянули товары первой необходимости. Но в дефиците были и другие. К примеру, шампанское к 1943  г. подорожало в среднем до 160 рублей за литр. Но самым дорогим продуктом, обогнавшим всех «конкурентов», конечно же, была водка. Стоимость одной бутылки на рынке к середине войны достигала астрономической суммы в 1000 рублей! То есть даже месячной зарплаты квалифицированного рабочего было недостаточно, чтобы купить ее. Но раз установилась такая цена, значит, был и спрос (11741).

Внешняя политика:

В январе 1942 г. между СССР, Великобританией и Ираном был подписан договор о союзе: две великие державы обязались "уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Ирана" и защищать его "от всякой агрессии со стороны Германии или любой другой державы". Со своей стороны иранское правительство разрешило сквозной транзит через свою территорию военного снаряжения и материалов, поступавших Советскому Союзу из Великобритании (а позднее и из США) по морю через порты на побережье Персидского залива (3871).

В январе 1942-го госсекретарь США Эдвард Р. Стеттиниус посоветовал послу Литвинову джипы, которыми уже успешно пользовалась американская армия. Вообще-то мы просили у американцев вовсе не "Виллисы", а мотоциклетные коляски. Мы попробовали и скоро запросили еще. Всего за войну мы получили 44 000 командирских автомобилей Willys MB и Ford GPW (General Purpose Willys). Эмблем на них не было, поэтому их всех обозвали "Виллисами". Автомобили к нам поступали 50 моделей - 26 американских, канадских и английских фирм. Производителей комплектующих частей было намного больше: только стандартные задние фонари выпускали пять разных заводов (11593).

В январе 1942 г. 6-ю китайскую эскадрилью расформировали. Примерно то же самое произошло и с 10-й эскадрильей. Последние ДБ-3 служили в Китае для учебных целей где-то до сентября 1943 г. Несмотря на небольшое количество использовавшихся в боевых действиях самолетов и довольно короткий срок пребывания советских экипажей, удалось сделать некоторые выводы о достоинствах и недостатках бомбардировщика Ильюшина. Очень интересен итоговый доклад советника по авиации Анисимова. В нем указывается: «Самолет ДБ... показал хорошие результаты». В сравнении с японскими бомбардировщиками ДБ-3 неплохо смотрелся по скорости и маневренности. Но потолок самолета Анисимов счел недостаточным. Во время налетов на Ханькоу истребители Ки.27 (в наших документах И-97) перехватывали бомбардировщики на высоте порядка 8500-9000 м. Вызвало зависть и отсутствие на наших самолетах средств радионавигации, которые советские летчики видели на сбитых японских машинах. Общие выводы по использованию в японо-китайской войне советских самолетов и летчиков были впоследствии сформулированы в постановлении Военного совета ВВС «О ходе реализации предложений по опыту применения ВВС в Испании и Китае». Это постановление было принято 28 февраля 1939 г. Оно потребовало от конструкторов протектировать все бензобаки, заполнять их нейтральным газом, ввести полноценное второе управление и уже упоминавшиеся лобовые жалюзи, увеличить размеры колес и поставить на них двухсторонние тормоза, поставить фотоаппарат и «проработать вопрос о введении еще одного стрелка». Как вы поняли, часть этого реализовали на ДБ-3Б. Другую часть изменений собирались внести в ходе работ по «глубокой модернизации», вылившейся в создание ДБ-3Ф (10734,40).

За рубежом:

В январе 1942 г. в США военные заказали GAL (будущей JTL) Калтеха в Пасадене лётные испытания ускорителей на жидком, а не твёрдом топливе. Парсонс и  Саммерфилд нашли решение в сочетании бензина с красной дымящейся азотной кислотой в качестве окислителя. На испытаниях этого топлива экспериментальный ракетный двигатель взорвался. Малина решил возникшую проблему, заменив бензин анилином. Испытания JATO на бомбардировщке «Douglas A-20 Havoc» на аэродроме в пустыне Мохав прошли успешно: они обеспечили в  5 раз больше тягу, чем GALCIT-27, и вдвое сократили пробег при взлете. Парсонс и  его группа договорились произвести по заказу армейской авиации 60 ускорителей для войсковых испытаний. Для этого в марте 1942 г. они учредили «Aerojet Engineering Corporation». Парсонс, Форман, Малина, Саммерфилд и  Т. фон Карман внесли по 250 долларов. Свой офис они открыли на бульваре Колорадо, наняли Э. Хейли адвокатом и  казначеем компании. По уставу, «Aerojet» должна была разрабатывать технологии для военных нужд (23372).

В январе 1942 г. Фирма «Ф. Хиллс энд сан» из Манчестера для улучшения взлетно-посадочных характеристик истребителя Харрикейн предложила превратить моноплан в биплан. Не навсегда, а только на время разбега, набора высоты и крейсерского полета. Это обещало уменьшить дистанцию разбега, увеличить полезную нагрузку самолета и радиус действия. В бою «лишнее» крыло собирались сбрасывать. Министерство авиации идею одобрило, но денег не дало. Постановили считать проект частным и согласились только предоставить самолет. При этом он считался переданным взаймы на шесть месяцев, а с фирмы взяли 7000 фунтов на оплату страховки. Сидней Кэмм отнесся к новаторам настороженно, но согласился помочь при необходимости.

Проект, разработанный под руководством конструктора Сайкса, назвали FH.40. Верхнее крыло по размаху и форме соответствовало нижнему. Оно имело деревянный набор с двумя коробчатыми лонжеронами, деревянными же нервюрами и обшивалось тонкой фанерой. Конструкция выполнялась предельно простой и дешевой, поскольку считалась «одноразовой». В центроплане располагались дополнительные бензобаки, магистрали от них шли через стойки.

Площадь несущей поверхности у биплана более чем удваивалась по сравнению с обычным «Харрикейном» и была больше, чем у двухмоторного бомбардировщика «Бленхейм».

Верхнее крыло было связано с нижним и с фюзеляжем системой стоек и подкосов из труб. При сбросе четыре замка на стойках крыла должны были открываться гидравлическим приводом. Надо сказать, что у специалистов RAE схема сброса вызвала много сомнений. Не верилось, что крыло со стойками улетит, не задев оперение. Если же замки сработают не синхронно, то вероятность удара по фюзеляжу становилась очень высокой.

электромагнитным — соленоиды вытягивали пальцы замков из вилок стоек. Предусматривался также механический (предварительно сжатыми пружинами) аварийный сброс (24506).

Истребитель выделили, но дать что-то хорошее пожадничали. Это оказался потрепанный «Харрикейн» I, который когда-то был экспортирован в Канаду, затем вернулся на родину вместе с канадской эскадрильей, а со временем попал в учебный центр. Крылья у него были деревянные, а проект предусматривал использование более прочного металлического. Фирма добилась такого комплекта, который в одной из . частей обслуживания поставили на самолет. Верхнее крыло и стойки изготовила «Хиллс», а на заводе «Хокер» сделали увеличенный руль высоты. Шасси усилили, учитывая увеличившийся до 3360 кг взлетный вес. Все это собрали только в апреле 1943 г. На первом этапе механизм сброса не монтировался. К этому времени он уже был электромагнитным — соленоиды вытягивали пальцы замков из вилок стоек. Предусматривался также механический (предварительно сжатыми пружинами) аварийный сброс (24506).

В январе 1942 г. в серию пошла управляемая бомба Hs293A-1, однако на вооружение строевых подразделений Люфтваффе этот боеприпас начал поступать только в 1943 г. Новое оружие представляло собой стандартную немецкую фугасную бомбу SC500 с добавленными несущими плоскостямии и жидкостным ракетным двигателем “Вальтер” 109-107В. Вследствие этого некоторые западные авторы относят Hs293 к разряду крылатых ракет. Реактивный двигатель начинал работать через 1 - 1,5 секунды после сбрасывания бомбы и действовал в течение 10 секунд. Это давало увеличение скорости на 165 км/ч. Корпус бомбы прекрасно выдерживал трансзвуковые скорости. Однако, в боевых условиях бомбардировщики-носители УАБ наносили удар, как правило, с малых и средних высот, в результате чего конечная скорость бомбы редко превышала величину, соответствующую 0.5 - 0,6 М. Самолет-носитель оснащался радиоприбором наведения FUG203.“Киль”. Управление УАБ осуществлялось посредством специальной рукоятки по одному из 18 радиоканалов. Радиосигналы передовались в диапазоне УКВ и принимались смонтированным на Hs293 устройством FuGE230 “Страсбург". От него команды поступали к механизму управления рулем высоты. Руль направления на Hs293 отсутствовал, что налагало серьёзные ограничения на применение и требовало от экипажей определённой точности выхода на цель, причём под возможно более острым курсовым углом (9524).

С января 1942 г. в войска начали поступать усовершенствованные В-17Е, которые во многом стали новыми самолетами. В этой модификации замене и доработке подверглось более 30 процентов деталей и узлов. Самолету полностью заменили хвостовое оперение и усилили вооружение, а самое уязвимое место (за килем) прикрыли спаренной пулеметной установкой (15772).

В январе 1942 в США Объединенный комитет начальников штабов начать рассматривать возможности создания системы транспортировки на театр боевых действий в Кита-Бирме-Индии, в первую очередь с участием транспортных самолетов (20793)

В январе 1942 район Сан-Франциско из своей единственной 76-мм пушки обстреляла японская подлодка Ro-64. После этих успешных рейдов командование флота приказало всем японским субмаринам наносить артиллерийские удары по береговым объектам (не в ущерб основному заданию), чтобы вызвать панику и оказать психологическое воздействие на противника (22807).

В январе 1942 года Фердинанд Порше предложил переделать корпус Tiger P с наклонной бронёй. В ответ фирма «Крупп» подготовила проект корпуса для VK 45.02 (P) с единой гнутой лобовой деталью, установленной под углом 55°. Переход на новый корпус планировался со 101-го по счёту танка, но из-за остановки сборки Tiger P он так и не состоялся. Примерно в то же время по аналогии переделали и корпус сверхтяжёлого Löwe — он тоже получил лоб из одного гнутого бронелиста (19677).

В январе 1942 года была окончательно завершена постройка 80 cm (E) «Dora». Орудие было готово к боевым действиям и поступило на вооружение специально созданного отдельного 672-го тяжелого железнодорожного артдивизиона (SchwereArtillerieAbteilung (E) 672). Это формирование состояло из нескольких подразделений, основными из которых являлись штабная и огневая батареи. В составе штабной батареи имелись вычислительные группы, производившие все необходимые для наводки на цель расчеты, а также взвод артиллерийских наблюдателей, в котором, кроме обычных средств (теодолиты, стереотрубы), использовалась и новая для того времени инфракрасная техника. Расчет орудия составлял около 500 человек, но с батальоном охраны, транспортным батальоном, двумя составами для подвоза боеприпасов, энергопоездом, полевым хлебозаводом и комендатурой на установку приходилось до 1420 человек обслуги. Первым командиром 672-го дивизиона стал полковник Р. Бом (R. Bohm), имевший также и диплом инженера. «Дора» состояла из собственно орудия и железнодорожного транспортера. 800-мм ствол имел длину 32,48 м (40,6 калибров) и весил 400 т. Заряжание — раздельно-гильзовое. Запирание канала ствола осуществлялось клиновым затвором, имевшим гидравлический привод, также при помощи гидропривода производилось досылание снаряда (22897).

Авиапромышленность:

В январе и феврале 1942 за счет кадров и оборудования расформированного завода № 135 были усилены авиазаводы №№ 30 и 381. По воспоминаниям старейшего сотрудника ОКБ М.И.Зуева, на такое решение повлияла нелюбовь к Павлу Осиповичу со стороны Сталина. После гибели В.М.Петлякова в катастрофе 12 января 1942 г. Сухой был вызван в Кремль и получил предложение возглавить работу над совершенствованием Пе-2. Сухой не отказался, но и не согласился. Сталину не понравились колебания Павла Осиповича, и 14 января с его ведома состоялось назначение на должность главного конструктора завода № 22 А.И.Изаксона (5360).

В январе и феврале 1942 завод № 39 отправил фронтовым частям 50 бомбардировщиков Пе-2. Начиная с марта, ежемесячные поставки фронту составляли свыше 100 машин (15223).

В январе-феврале 1942 30 завод сделал несколько (65) Як-1 (198,23) - то есть А.С.Я - давил.

В январе-мае 1942 на 153 заводе выпускали Як-7А с М-105ПА (65,80).

За январь—март 1942 на Як-7 М-82 сменили четыре двигателя, но после этого скорости удалось замерить только у земли — 501 км/ч, и на 1-й границе высотности 2860 м — 571 км/ч, что незначительно превышало аналогичные значения зийного Як-7А с М-105П. Такой результат, в частности, явился следствием установки винта диаметром всего 2,8 м, что не позволяло снять полную мощность мотора. Винт же большего диаметра на Як-7 установить было невозможно из-за недостаточной высоты стоек шасси. В результате А.С. Яковлев не проявил интереса к продолжению эводки этого самолёта, и 13 мая 1942 г. лётные испытания прекратили (15788).

С января по март 1942 г. ведущий инженер Новосибирского филиала ЛИИ НКАП Н.И. Тихонов проводил первоначальную доводку системы НГ на самолете Як-7А №1515321. Изменением положения элементов и улучшением герметичности соединений системы удалось добиться ее удовлетворительной работы. Измененную систему НГ на Як-7А внедрили в производство с 16-й серии. Дальнейшие работы по улучшению системы, необходимость которых обуславливалась установкой на Як-7 мотора М-105ПФ с повышенным наддувом, застопорились в Новосибирске из-за отсутствия самолета, на котором можно было бы проводить испытания (23381).

В январе-феврале 1942 г., по данным НКАП, заводом № 30, вновь организованным в Москве и № 301, вернувшимся в Москву, собрано и сдано военным представителям 83 самолета Як-1 (65 и 18 соответственно). Еще два самолета 49-й серии из полученных заводом № 301 20 машин были собраны 28 марта и 21 апреля уже 1943 г. Судьба остальных 12 самолетов из полученных 77 заводом №30 к 18 января 1942 г. пока остается неизвестной (23451).

В январе-феврале 1942 г. на заводе № 292 была выпущена опытная серия из шести самолетов с вооружением, аналогичным экспериментальной машине с синхронными пулеметами УБ. В конце февраля один из них прошел испытания на Научно-испытательном полигоне авиационного вооружения (НИПАВ) ВВС КА с удовлетворительным результатом. После устранения замечаний, полученных на этих испытаниях, все машины были отправлены на войсковые испытания.

Распространения этот вариант Як-1 не получил. Его полетный вес возрос, а компенсировать связанное с этим ухудшение летных данных было нечем. На фронте же появилась новая модификация "мессершмитта" - Bf.109F, которой уступал в скорости и вертикальном маневре даже Як-1 с обычным вооружением (23451).

В январе-апреле 1942 г. новые ап на Пе-2 уходили на фронт с темпом от одного до трех в месяц, в мае - уже шесть, а в июне - двенадцать (3542).

В январе— феврале 1942 г. на большинстве эвакуированных заводов были завершены монтажно-строительные работы и возобновила авиавыпуск (Захарченко А.В. Формирование авиапромышленного комплекса в Поволжье накануне и в годы Великой Отечественной войны (1940—1942 гг.). Самара, 2004. С.15). На 25 декабря 1941 г. из отправленных в эвакуацию 39 814 единиц оборудования 28 114 уже были смонтированы на новом месте, а 15 773 — введены в строй и давали продукцию. Из 180 существовавших к началу войны предприятий авиастроения функционировали 125. Остальные были законсервированы, ликвидированы или слиты с другими заводами.

Всего было эвакуировано 85 % авиапредприятий, а также большое количество смежных производств. С июля по декабрь 1941 г. в эвакуацию было направлено свыше 100 авиапредприятий (Самолётостроение в СССР. 1917—1945. Кн. 2. М., 1994. С. 214). Некоторые из авиазаводов проводили в пути к новым местам дислокации до 4 месяцев. Размещение на новых площадях такого большого числа промышленных объектов столкнулось с многочисленными трудностями. При размещении на новых производственных площадках предпочтение отдавалось базовым предприятиям отрасли — самолетостроительным и моторостроительным заводам. Соответственно, агрегатные, приборные и вспомогательные предприятия были вынуждены размещаться по остаточному принципу — в зданиях бывших клубов, театров, учебных заведений, предприятии пищевои и лёгкой промышленности. В отдельных случаях таким заводам приходилось обживать подземные туннели, а то и вовсе развёртываться под открытым небом (Самолётостроение в СССР. 1917—1945. Кн. 2. М., 1994. С. 216). Ввиду этого для организации размещения и налаживания межзаводской кооперации между авиастроительными, авиамоторными и авиаагрегатными заводами в восточной части страны был создан специальный межотраслевой главк, в обязанности которого было вменено в контакте и взаимодействии с местными органами власти обеспечить снабжение комплекса авиапредприятий всем необходимым (РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 93. Д. 313. Л. 155) (12011).

С января по 23 декабря 1942 года Начальником филиала завода № 95 был И.В. Селихов. 23 декабря 1942 года приказом НКАП за № 134-ок директором филиала завода № 95 был назначен Румянцев Б.Ф.

При реорганизации филиала в самостоятельный завод № 65 директором завода № 95 был назначен Румянцев Б.Ф.

Приказом НКАП № 254/к от 22 марта 1944 года на должность директора завода назначен Коваль Б.А.

Приказом МАП от 17 апреля 1946 года за № 256/к на должность директора завода назначен Виштынецкий И.С. 23 августа 1950 года на должность директора завода назначен Десятков М.Д.

Приказом МАП от 28 июня 1954 года за № 304/К директором завода назначен Шапошников В.А., а приказом МАП за № 468 от 22 октября 1955 года Шапошников В.А. по совместительству утвержден в должности гл. конструктора ОКБ-65. 19 августа 1959 года на должность директора завода назначен Квасов Ф.И., в должности гл. конструктора ОКБ-65 оставлен Шапошников В.А.

В связи с организацией института на базе ОКБ и завода № 65, приказом председателя ГКАТ от 28 октября 1961 года за № 169к на члена Госкомитета Белова М.Ф. возложено исполнение обязанностей начальника ВНИИТЛиСС.

Адрес: Москва, Кунцево, ул. Горбунова, д. 20 (9894).

Другие оборонные отрасли:

С января по июль 1942 г. валовая продукция НКБ увеличилась на 66%. Выпуск артиллерийских снарядов в декабре 1942 г. по сравнению с декабрем 1941 г. увеличился почти в два раза, авиационных выстрелов – в 6,3 раза, мин – в 3,3 раза, в том числе производство 120-миллиметровых мин возросло в 16 раз. Выпуск реактивных снарядов за этот период увеличился в 1,9 раза, авиабомб – в 2,1 раза, ручных гранат – в 1,8 раза (15989).

В январе - марте 1942 г. эвакуированная часть завода № 571 (Завод № 571 НКБ, МСХМ, Завод пластмасс, и/я 4219, НИИ-571 /г. Москва п/я 4219 «Массы» (1943 г.)/ / г. Москва ул. Нововокзальная (?)/) вернулась в Москву. В 02-03.1942 г. проведена подготовка к выпуску новой продукции - элементов выстрелов из пластмасс. В начале 04.1942 г. выпущены первые пластмассовые детали. В 1943 г. строился монтажно-калильный цех. В 12.1942-09.1944 г. - в ведении 2ГУ НКБ. Имел обозначение «п/я 4219» (1943 г.). После войны велись работы по изучению и воспроизводству систем подрыва БЧ немецких ракет.92 После ВОВ (в ~1946-47 г.) на заводе образован НИИ-571 для разработки конструкций взрывателей. В НИИ-571 разработан радиовзрыватель «Аист-М» для ракеты К-40. НИИ-571 был в 1960 г. Площадь (1943 г.): производственная- 2913 м2; вспомогательная- 2060 м2. Численность персонала (12.1942 г.)- 1276 чел.

Директор- С.Ф. Аксенов, (-11.1941 г.)- П.В. Лактионов, (-05.1942-04.1943 г.-)- С. Г. Бахшинов.

Гл. инженер (05.1942 г.)- Большаков.

Начальники отделов: планового (04.1943 г.)- Шатенштейн.

Производство: взрыватель МП.132

ОКБ В.П. Рюмина

Разработан (совместно с ГНИИ-22) и испытан взрыватель АВ-508 для самолета-снаряда Фау-1 (11982).

В январе - марте 1942 года ОКБ-172 разработало проект 45-мм ПТП М-42. Чтобы избежать путаницы с одинаковыми номерами КБ, следует отметить, что ОКБ-172 (бывшее ОКБ НКВД ЛО) - это "шарага", где работали "зеки". Это КБ с 1937 года работало в ленинградской тюрьме "Кресты", а в конце 1941 года было частично эвакуировано на завод № 172 в г. Пермь (3861).

В январе  — марте 1942  г. ОКБ-172 разработало проект 45-мм противотанковой пушки М-42. Весной 1942  г. на заводе №  172 изготовили ее опытный образец. В августе  — сентябре 1942  г. М-42 прошла полигонные и войсковые испытания и была принята на вооружение под названием «45-мм противотанковая пушка обр. 1942  г.». Валовое производство М-42 было начато на заводе №  172 в январе 1943  г.

Данные 45-мм пушки М-42

Калибр, мм  — 45

Образец  — Обр. 1942  г.

Заводской индекс  — М-42

Длина ствола полная, мм/клб  — 3087/68,6

Длина канала, мм/клб  — 2985/66,3

Длина нарезной части, мм  — 2660

Крутизна нарезов, клб  — 25

Объем каморы, л  — 0,54

Число нарезов  — 16

Глубина нареза, мм  — 0,5

Ширина нареза, мм  — 6,5

Ширина поля, мм  — 2,5

Вес затвора, кг  — 7,87

Вес ствола с затвором, кг  — 159

Угол ВН, град  — −8; +25

Угол ГН, град  — 60

Длина отката, мм: нормальная  — 640–780

предельная  — 780

Высота линии огня, мм  — 710

Длина орудия при сдвинутых станинах, мм  — 4885

Ширина орудия, мм: при сдвинутых станинах  — 1634

Ширина хода, мм  — 1400

Толщина щита, мм  — 7

Диаметр колеса, мм  — 925

Вес откатных частей, кг  — 175

Вес качающейся части, кг  — 222

Вес щита, кг  — 53,6

Вес лафета без орудия и щита, кг  — 406

Вес системы в боевом положении, кг  — 625

Скорострельность, выстр/мин  — 15–20

Скорость возки по шоссе, км/час  — 50–60

В 1943  г. заводом №  172 было изготовлено 4151 45-мм противотанковых пушек, в 1944  г.  — 4628, в 1945  г.  — 2064, в 1946  г.  — 140. Всего с января 1943  г. завод изготовил 10  983 45-мм противотанковых пушек (12705).

В январе-феврале 1942 г. из всех тяжелых машин, присутствующих на ремонтных базах, только 39 % танков были потеряны в бою, остальные имели различные заводские дефекты, устранить которые в действующих частях было невозможно[487]. Выше уже отмечалось, что в феврале 1942 г. 121-я танковая бригада в течение пробега до 250 км потеряла в результате поломок половину танков КВ.

Ситуация принципиально не изменилась и к концу года. В середине ноября 1942 г. было осмотрено 84 вышедших из строя танка КВ, которые были выпущены с 10 октября по 4 ноября. Все они проработали не более 15 мото-часов, а некоторые вообще не имели пробега. 72 из них имели различные конструктивные дефекты, которые вывели их из строя, а 12 танков не «выездили» и 1,5-2 мото-часа, их качество на тот момент было до конца не выяснено. В 13 случаях вышел из строя двигатель, в 6 - была поломана КПП, на всех дефектных танках в целом было поломано 289 нижних катков, было обнаружено 38 негодных триплексов. Кроме того, все машины имели большое количество мелких поломок и дефектов (не установлены крепления аккумулятора и др.)[488] (23536).

В январе — феврале 1942 г. в конструкторском бюро СКБ-2 ЧКЗ под руководством Ж.Я. Котина был разработан Огнеметный танк КВ-8. Танк был создан на базе опытного огнеметного танка "Объект 228", разработанного в конце октября 1941 г., в ходе его доработки и подготовки к серийному производству. Танк был принят на вооружение Красной Армии постановлением ГКО от 6 января 1942 г. Всесторонние полигонные испытания танк КВ-8 прошел в феврале 1942 г. в Челябинске и Копейске. Серийное производство машины было организовано на Челябинском Кировском заводе в марте — апреле 1942 г. и продолжалось в течение 1942 г. Всего было выпущено 102 огнеметных танка КВ-8, которые использовались на фронтах Великой Отечественной войны (10703).

В январе — марте 1942 года среднесуточный выпуск Т-34 на хаводе № 183 составлял не более 10-15 машин. Это было связано и с острым недостатком рабочей силы, прежде всего квалифицированной - на 1 января 1942 года имелось всего 61,5 % рабочих (кроме того, в период развертывания производства на заводе № 183 работало 9000 человек так называемых «трудоармейцев», в основном неквалифицированных), и с перебоями в снабжении предприятия металлом, заготовками, электроэнергией, газом, углем, нефтью, торфом. Для выправления ситуации в течение 1942 года завод № 183 получил дополнительное количество высокопроизводительного оборудования, а также организованы конвейер для внестендовой сварки бронекорпусов и вторая линия конвейера сборки танков.

Кроме того, была пересмотрена технология изготовления Т-34, а также в кратчайшие сроки построены новые цеха для разгрузки существующих и сокращения номенклатуры изготовляемых в них деталей (корпус «184» - изготовление главных и бортовых фрикционов, подвески, ленивцев, тормозной ленты и ведущих колес, цех «140» - мелкие узлы арматуры и цех «170» - волочильный).

Для лучшей организации испытаний готовых танков сдаточный цех «150» выделили из состава сборочного цеха «130», а в бронекорпус- ном отделе «700» организовали заготовительные и сборочно-сварочные цеха (12217).

С января по март 1942 г. на СТЗ было выпущено 269 танков с авиационными двигателями М-17Ф. Постепенное увеличение серийного выпуска дизелей В-2 собственного изготовления позволило коллективу СТЗ весной 1942 г. отказаться от установки авиационных двигателей в танки Т-34. С конца марта коллективу СТЗ удалось на 81% выполнить план по производству дизелей (было изготовлено 319 двигателей из 390 запланированных). Без сомнения, начало серийного выпуска дизеля В-2 стало большим событием в истории сталинградского завода (10703).

За январь-февраль 1942 года советские заводы сдали 1511 Т-60. Из них минимум половина с экранами (22726).

В январе - апреле 1942 года были сделаны последние попытки «реанимировать» ЗИС-30. Группа Муравьева оснастила находившуюся на заводе первую опытную машину ЗИС-30 76-мм пушкой ЗИС-3 (это орудие было поставлено на серийное производство только в конце декабря 1941 года взамен 57-мм пушки ЗИС-2). Однако результаты испытаний были признаны неудачными и дальше заводского опробования этого образца дело не пошло. В марте был изготовлен макет аналогичной САУ на шасси танка Т-60, но даже невооруженным глазом было видно, что машина получается со слишком высокой линией огня, больший динамический ход подвески обуславливал сильное раскачивание при стрельбе (11089).

В январе - марте 1942 года на заводе "Стальмост" в количестве 65 штук были изготовлены зенитные бронеплощадки (по одной на бронепоезд) для усиления противовоздушной обороны ОБ-3. Эти площадки, позднее получившие индекс ПВО-4, имели две зенитные точки и вооружались 25-мм зенитными автоматическими пушками, 20-мм пушками ШВАК или "Эрликон" или 12,7-мм пулеметами ДШК (9642).

В январе—декабре 1942 Поступление в войска приемников УС-ЗС и КВ. Установка радиостанций РСБ-Ф в танках для обеспечения радиосвязи командиров танкевых соединений. Формирование отдельных батальонов связи для гвардейских стрелковых корпусов и подразделений связи для артиллерийских дивизий прорыва. В феврале 1942 Поступление в войска радиостанции РБМ (11072).

Не ранее января 1942 г. — не позднее 5 апреля 1942 г. Копия черновика письма Г.Н. Флерова секретарю И.В. Сталина

Сов. секретно

Уважаемый товарищ!

Очень прошу Вас довести основное из изложенного в письме до сведения самого Иосифа Виссарионовича.

Вопрос об уране находится сейчас в такой стадии, когда только личное участие тов. Сталина может чему-нибудь помочь. Я достаточно хорошо знаю Абрама Федоровича Иоффе, для того чтобы думать, что то, что он делает, делается им сознательно. Но, однако, объективно подходя к вопросу, его поведение близко к самому настоящему преступлению.

Вероятность успеха в «проблеме урана», по моим оценкам, 10-20%. Есть сведения, что этим вопросом, по-видимому, усиленно занимаются за границей. Ну и то, что безусловно правильно, — это то, что решение задачи приведет к появлению ядерной бомбы, эквивалентной 20-30 тысячам тонн взрывчатого вещества, — достаточно для полного уничтожения или Берлина, или Москвы, в зависимости от того, в чьих руках эта бомба будет находиться.

И однако, этот вопрос либо замалчивается, либо от него просто отмахиваются. Уран — фантастика, кончится война — будем на свободе заниматься этим вопросом. И именно перспективность в случае осуществления ядерных бомб позволяет Абраму Федоровичу действовать наверняка. Никто нигде не сможет осуществить эти бомбы. Ну что же, можно будет говорить об интуиции акад. Иоффе, позволившей ему без всех многочисленных опытов (которые еще предстоит проделать) угадать неосуществленность ядерных бомб.

Удастся решить задачу в Германии, Англии или США — результаты будут настолько огромны, что будет не до того, чтобы определять, какова доля вины Абрама Федоровича в том, что у нас в Союзе забросили эту работу.

Вдобавок делается это все настолько искусно, что формальных оснований против А.Ф. у нас не будет. Никогда нигде А.Ф. прямо не говорил, что ядерные бомбы неосуществимы, и однако какими-то путями создано упорное мнение, что эта задача из области фантастики.

Поэтому первая просьба, на выполнении которой я настаиваю, — это обязательное получение от всех кандидатов будущего совещания письменных соображений о реальности проблемы урана. Заключением должен явиться ответ, какой цифрой оценивает автор записки вероятность решения задачи.

Мои расчеты для ознакомления находятся у проф. И.В. Курчатова (проф. Курчатову было направлено 5 писем с расчетами по атомной бомбе, 4 письма утеряны, одно сохранилось).

Вторая просьба — получить у наших осведомляющих органов полные сведения о том, какая работа по урану в настоящее время проводится в Германии, Англии, США, и приложить их к моему письму для ознакомления с ними товарища Сталина.

К письму прилагаю копию моего письма, направленного к тов. Кафтанову в январе 1942 года20.

Еще раз повторяю свою просьбу— решить вопрос может только лично тов. Сталин, так постарайтесь, чтобы мое письмо попало к нему. О получении письма и всех дальнейших мероприятиях известите меня незамедлительно по адресу: П. П. С 1937 вышел приказ НКОП № 899 п/я 14 Юго-Западный фронт, 90 разведывательная эскадрилья Флерову Г.Н.

До представления моего письма тов. Сталину попрошу, исправив орфографию и стилистику, перепечатать его на машинке.

Для подготовки к созываемому совещанию мне потребуется 3-дневное ознакомление:

1) с материалами о работе над ураном за границей,

2) с записками участников совещания и

3) с физическими журналами за 1942 г. (15720).

Армия:

В январе-феврале 1942 г. комиссия штаба ВВС КА обследовала некоторые бомбардировочные полки на Пе-2 (Пе-3), базировавшиеся в районе Москвы. Комиссию интересовало, главным образом, состояние моторов, но попутно была набрана определенная статистика, которую мы приводим в таблице ниже.

Сведения о некоторых полках, вооруженных самолетами В.М. Петлякова

| Характеристика | 9-й бап' | 54-й бап | 603-й бап | 132-й бап | 95-й иап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата обследования | 28 января | 4 февраля | 1 января | 1 января | 1 января |
| Получено самолетов | 20 Пе-2 | 20 Пе-3 | 18 Пе-2 | 23 Пе-2 | 20 Пе-3 |
| Начало этапа боевых действий | Октябрь | Октябрь | Сентябрь | Ноябрь | Сентябрь |
|  | 1941 г. | 1941 г. | 1941 г. | 1941 г. | 1941 г. |
| Сбито ИА и ЗА | - | 5 | - | - | - |
| Уничтожено на аэродроме | 2 | 3 | - | - | - |
| Не вернулись с боевых заданий | - | 3 | 14 | 14 | 8 |
| Потеряны в авариях | 3 | 2 | - | - | - |
| Сданы в ремонт | 3 | - | - | - | - |
| Боеготовых машин | 12 | 7 | 10 | 9 | 20 |
| Пополнение | - | - | 6 | - | 8 |
| Средняя наработка моторов, ч | 30-70 | 70-100 | - | - | - |

9-й бап использовался для лидирования самолетов, перелетавших с заводов на фронт, и в боевых действиях практически не участвовал (12042).

С января по март 1942 года было сформировано 55 отдельных аэросанных батальонов, из которых 53 были направлены на фронт, а 2 остались в резерве. Всего известно о 60 отдельных батальонах действующей армии, а также нескольких учебных и ремонтных подразделениях. В боевых условиях использовались следующие основные построения: «линия», «кильватер» и «клин». В первом случае машины двигались параллельно друг другу на дистанции около 10 м. При «кильватерном» построении аэросани шли друг за другом, соблюдая дистанцию 30-50 м. Строй «клин» применялся при движении по бездорожью, и в этом случае сани командира взвода находились на 20-25 м впереди двух других саней взвода, оставшихся в 20 м по сторонам. При транспортировке десанта военнослужащие могли размещаться как в кабине, так и на лыжах аэросаней, держась за специальные скобки (15218).

В январе-феврале 1942 на СФ впервые применяли высотные торпеды и всего сбросили 15, но повредили только один транспорт (1085,149).

В январе-мае 1942 года разработали несколько штатов отдельных танковых батальонов (№№010/321.

010/322, 010/360,010/361,010/362 010/363, имевших однотипную организацию (3-4роты) и отличавшихся главным образом количеством танков - от 16 до 41. При этом меньшее количество имели батальоны, укомплектованные однотипными машинами (КВ, английские, иногда Т-34), а большую - смешанного состава. Например, штат № 010/361 включал 41 танк - 5 КВ, 30 Т-34 и 16 Т-60 (12217).

Авиапромышленность:

В начале 1942 вышел отчет завода 381 за 1941:

"Работу завода в течение 1941 необходимо разделить на 2 периода:

1) Организация и первый этап самостоятельной работы заводов 380 и 381 в Ленинграде до их слияния (1 полугодие 1941).

2) Эвакуация и второй этап работы объединенного завода 381 в Нижнем Тагиле (2 полугодие).

В первом полугодии на заводах 380 и 381 товарного выпуска самолетов, если не считать выпуска 2-х машин заводом 381 типа ЦКБ-55 не было.

Эвакуация заводов из Ленинграда по решению Правительства началась 1 июля 1941 и продолжалась до 5 августа 1941.

Выполнена производственная программа в натуральном выражении:

- самолет Ил-2 с М-38 - план - 80, отчет 25 (31.2%) (План по выпуску приведен в соответствии с Постановлением ГКО N 647сс от 8 сентября 1941).

Рекламаций от в/ч ВВС на изготовленные в 1941 самолеты - нет.

Сборка модернизированной машины Ил-2 с М-82 намечается к 1 марта 1942." (2332).

В начале 1942 г. претворяя в жизнь пожелания летчиков строевых частей оснастить Ил-2 прицелом для стрельбы из стрелкового оружия простейшего типа, не мешающим и не загромождающим кабину, конструктором ОКБ завода № 18 Г.К.Васильевым специально для Ил-2 был сконструирован механический визир, который состоял из мушки в виде кольца, расположенной на капоте самолета перед бронекозырьком, и упредительных эллипсов, нанесенных непосредственно на бронестекле кабины летчика.

Точность прицеливания с помощью такого визира, как показали исследования, проведенные летным составом 3-й эскадрильи учебного авиаполка при ВАКШС ВВС КА, была хуже, чем у коллиматорного прицела ПБП-16. Однако среднее время, необходимое летчику для осуществления прицеливания, было примерно в 1,5-2 раза меньше, чем у ПБП-16 (6467).

В начале 1942 г. конструктором ОКБ завода № 18 Г.К. Васильевым специально был сконструирован механический визир, который состоял из мушки в виде кольца, расположенной на капоте самолета перед бронекозырьком, и упредительных эллипсов, нанесенных непосредственно на бронестекле кабины летчика.

Точность прицеливания с помощью такого визира была хуже, чем у коллиматорного прицела ПБП-16. Однако среднее время, необходимое летчику для осуществления прицеливания, было примерно в 1,5-2 раза меньше. Поэтому уже 13 июня 1942 г. Постановлением ГКО механический прицел ОКБ 18-го авиазавода под шифром ВВ-1 (воздушный визир первый) был запущен в серийное производство для установки его на Ил-2 вместо прицела ПБП-16 (20186).

В начале 1942 в Бюро новой техники наркомата авиапромышленности (БНТ НКАП) была проведена конференция фронтовых летчиков-штурмовиков, летчиков-испытателей Ил-2 и конструкторов по обмену опытом боевого применения Ил-2 и по улучшению Ил-2. Пожелания летчиков сводились к необходимости переделки машины в двухместную, к усилению пушечного вооружения, та как ШВАК были недостаточно эффективны против танков, и к увеличению мощности двигателя (182,244).

В начале 1942 к Е.П.Коваль писал письмо И.В.С.:

"...Основной недостаток самолета (Ил-2) в том, что он сзади совершенно беззащитен от и. И противника в большинстве случаев подходят сади и сбоку на 10-15 м и бьет по самолету из пушек и пулеметов, стараясь поразить мотор или л..." (3820).

В начале 1942 г., по воспоминаниям В.Н. Новикова, в то время заместителя наркома вооружения, встал "вопрос об усилении вооружения штурмовиков Ил-2". "Государственный Комитет Обороны принял решение оснастить штурмовик Ил-2 двумя пушками ВЯ и крупнокалиберным пулеметом. Изготовление пушки было поручено ковровским оружейникам [заводу № 2]…Первые опытные образцы ждали от ковровцев через месяц, а спустя еще месяц - серийного выпуска новых пушек. Даже для военного времени - срок невероятный". Далее Новиков сетовал на то, что ранее "пушку Волкова - Ярцева пробовали ставить на одном из эвакуированных заводов, но из этого ничего не получилось: в отведенные сроки коллектив не уложился из-за плохих условий производства и отсутствия высококвалифицированных кадров". (ЦАМО, ф. 35, оп. 11320, д. 78. Л. 254) Как мы видим, причины были не только в эвакуации, но и в необходимом для кропотливой доводки пушки ВЯ (11148).

В начале 1942, по воспоминаниям В.Н. Новикова, в то время заместителя наркома вооружения, на его памяти «вопрос об усилении вооружения штурмовиков Ил-2» встал в начале 1942 г. «Государственный Комитет Обороны принял решение оснастить штурмовик Ил-2 двумя пушками ВЯ и крупнокалиберным пулемётом. Изготовление пушки было поручено ков- ровским оружейникам (заводу № 2)... В конце февраля 1942 г. на завод поступил приказ, в котором излагалось задание правительства, и тогда же все отделы и цехи немедленно развернули работу по подготовке производства ВЯ и вели её круглосуточно. Первые опытные образцы ждали от ковровцев через месяц, а спустя еще месяц — серийного выпуска новых пушек. Даже для военного времени — срок невероятный». Далее Новиков сетовал на то, что ранее «пушку Волкова — Ярцева пробовали ставить на одном из эвакуированных заводов, но из этого ничего не получилось: в отведенные сроки коллектив не уложился из-за плохих условий производства и отсутствия высококвалифицированных кадров». Как мы видим, причины были не только в эвакуации, но и в необходимом для кропотливой доводки пушки ВЯ времени: понадобился почти год, чтобы устранить её основные недостатки (15787).

В начале 1942 г., когда появилось требование заказчика о создании двухместного варианта Ил-2, конструктор А.А. Микулин приступил к модернизации АМ-38 для улучшения летных качеств штурмовика. Новый вариант мотора с увеличенной на 100 л.с. взлетной мощностью получил название АМ-38Ф. Конструкторам пришлось несколько увеличить наддув, но при этом уменьшить расчетную высоту мотора до 750 м. Дополнительную мощность удалось получить также благодаря увеличению частоты вращения вала двигателя. Мотор АМ-38Ф позволил сократить длину разбега Ил-2 на треть. Максимальная скорость штурмовика на расчетной высоте увеличилась на 17 км/ч, а нормальная бомбовая нагрузка осталась на прежнем уровне (400 кг - как на одноместном варианте). Разумеется, переход к изготовлению новой модификации двигателя потребовал переоснащения производства и совершенствования технологических процессов (11159).

В начале 1942 г., когда появилось требование о создании двухместного варианта Ил-2, Главный конструктор мотора АМ-38 А.А. Микулин приступил к его модернизации с целью повышения мощности и улучшения эксплуатационных качеств. За счет форсирования мотора по наддуву и частоте вращения вала мотора удалось поднять взлетную мощность до 1700 л.с. Пришлось уменьшить диаметр крыльчатки нагнетателя при одновременном увеличении оборотов. Расчетная высота понизилась до 750 м. Чтобы не повышать октановое число топлива, в снабжении которым строевых частей ВВС КА были в это время затруднения, уменьшили до 6 степень сжатия. Для снижения склонности мотора к детонации были введены утопленные свечи. В маслосистему ввели специальную центрифугу, очищавшую масло от металлических и других загрязнений, поступающее на смазку в коленчатый вал со стороны нагнетателя и на смазку приводов нагнетателя и газораспределения. Это повысило надежность коренных и шатунных подшипников, а также привода нагнетателя и газораспределения. Кроме этого, в передаче к распределительным валикам вместо винтовой передачи применили коническую и цилиндрическую передачи с прямыми зубьями (винтовая передача мотора АМ-38 страдала дефектом повышенного износа ведущей бронзовой шестерни). Были усилены клапаны, вал редуктора и ряд других деталей. Головку блока цилиндров стали отливать из силумина. Новый вариант мотора получил обозначение АМ-38ф (11474,300).

В самом начале 1942 года С.  В.  Ильюшин предложил установить на серийный Ил-2 мотор жидкостного охлаждения М-250 (2200/2500 л.  с.) конструкции ОКБ-250 В.  А.  Добрынина. Одной из особенностей этого мотора был редуктор для привода двух соосных винтов в разные стороны.

Вооружение самолета оставалось без изменений, но летные данные заметно улучшались. По расчетам, максимальная скорость Ил-2 с М-250 у земли достигала 460  км/ч, а с подвеской 8 РС-132  – 420  км/ч. Скоростная дальность полета  – 500  км.

Следствием «вторжения» М-250 в схемные решения серийного Ил-2 становились очевидные проблемы с обеспечением нормальной центровки самолета. Но, по мнению Ильюшина, они были вполне разрешимыми.

Инициативу Ильюшина сочли дельной, и модернизацию одноместного Ил-2 под мотор М-250 включили в план опытного самолетостроения на 1942 год. Срок предъявления опытного экземпляра самолета на испытания устанавливался не позже 1 августа.

В связи с изменившимися требованиями военных по опыту войны проект Ил-2 с М-250 был переработан в двухместный вариант с воздушным стрелком. Полетный вес самолета достигал 7000–7300  кг, увеличивалась площадь крыла (до 45–48  м) и оперения. Бронирование полностью соответствовало серийному двухместному самолету Ил-2.

Вооружение в окончательном составе включало две пушки ВЯ (300 снарядов), два 12,7-мм пулемета УБК (300 патронов), один оборонительный УБТ (150 патронов), 600  кг бомб (в перегрузку 800  кг) и 8 РО-82.

Максимальная скорость ожидалась около 490  км/ч  – на высоте 2500  м и 450  км/ч  – у земли. Время виража  – 30 с. Время подъема на высоту 5000  м не превышало 5,5  мин. Посадочная скорость  – 135  км/ч  – была почти такой же, как у серийного самолета Ил-2. Дальность полета (700  кг топлива)  – 700  км.

Из-за отсутствия доведенного М-250 задание Ильюшину по Ил-2 с этим мотором перешло в план опытного самолетостроения на 1943 год. Но и в следующем году ситуация с мотором не улучшилась. В итоге работы по Ил-2 с М-250 так и не вышли из стадии эскизного проекта. Самолет не строился.

Известно, что по распоряжению наркома авиапромышленности А.  И.  Шахурина под мотор М-250 просчитывались и варианты таких самолетов, как И-185, ИТП, Як-1, ЛаГГ-3, Ту-2. Из них М-250 «пристраивался» только на И-185 и Ту-2 (17490).

В начале 1942 г. на Северо-Западном фронте два серийных Ил-2 были оборудованы местными умельцами под подвеску 8 РС-82 и 8 РС-132 и затем успешно испытаны в боях. В строевых частях имелись варианты Ил-2 с подвеской 24 (!) РС-82.

Надо сказать, Ильюшин активно возражал против таких доработок, соглашаясь на установку ракетных орудий в тандем, чтобы не так сильно снижалась скорость полета. В план опытного самолетостроения на 1942 г. была даже включена постройка варианта Ил-2 с подвеской 16 реактивных снарядов РС-132 в тандем (скорость у земли — 360 км/ч).

Известно, что такое ракетное орудие, но рассчитанное на подвеску двух РС-82, было разработано и с успехом испытано к 7 марта 1942 г. Под каждой плоскостью Ил-2 (на нервюрах с 9 по 12) устанавливались 8 РОТ-82 (РО-82 тандем) по два РС-82 на каждое орудие. Стрельба из РОТ-82 могла вестись залпами из двух, четырех и восьми снарядов. Для управления стрельбой из РОТ-82 в кабине пилота устанавливался дополнительный электробомбосбрасыватель ЭСБР-Зп, а на ручке управления самолетом монтировалась кнопка. Однако дальнейшего развития эта работа не получила (11474,324).

В начале 1942 г. на Северо-Западном фронте 2 серийных Ил-2 были оборудованы местными умельцами под подвеску 8 РС-82 и 8 РС-132 и затем успешно испытаны в боях. Кроме этого, в архивных документах имеются сведения о применении в бою вариантов Ил-2 с подвеской 24 (!) РС-82 (17500).

В начале 1942 г. на вооружение советской авиации приняли 82-мм ракетный фугасно-бронебойный снаряд РБС-82 «Якорь» модели 07041 м. Его проникающее действие было основано на кинетике скоростного тяжелого боеприпаса с мощным двигателем, с боевой частью специальной противорикошетной формы и донным взрывателем (18989).

С начала 1942 г. вместо авиаброни АБ-1 был освоен выпуск брони АБ-2 с меньшим содержанием никеля (в 2 раза) и молибдена (в 3 раза), но такой же по пулестойкости (11474,254).

В самом начале 1942 г. большая дефицитность никеля заставила искать составы авиаброни с его заменителями. Возможно для решения данного вопроса в мае 1942 г. встречать руководство завода № 18 в Н.Тагил прибыл и директор Н.Салдинского металлургического завода С.М.Лещенко (19537).

В начале 1942 состоялась профсоюзная конференция на заводе № 18

Завод № 18. Присутствовали: Вассерман, председатель ЦК профсоюза; Федоренко, парторг ЦК ВКП(б); Белянский, директор завода.

Из доклада предзавкома Кудрина "О состоянии трудовой дисциплины" :...слабая трудовая дисциплина на заводе объясняется прежде всего недостаточной работой с новыми кадрами рабочих из числа мобилизованных из города и деревень, а также за счет бывших учеников ФЗО и РУ. Эти новые кадры требовали внимания в части производственного обучения, а также материально-бытовом благоустройстве... ...даже ремонт бараков и расселение молодых рабочих по баракам Юнгородка не закончены... Постановление: ...Председателям цеховых комитетов, завкому профсоюза, всему профактиву вести систематическую, повседневную работу в цехах по разъяснению роли каждого рабочего в производственном процессе, необходимости соблюдения железной трудовой дисциплины в условиях Отечественной войны... (11764).

В начале 1942 г. массовые поломки лыж самолетов Як-1, ЛаГГ-3, Як-7, МиГ-3 и Ил-2 заставили ЦАГИ провести исследования проблемы. Оказалось, что фактические нагрузки на лыжи не соответствовали существовавшим нормам прочности, по которым рассчитывали лыжное шасси. Требование уборки лыжного шасси вызвало изменение конструкции лыж. Они стали короче и шире, а нагрузка на них увеличилась до 1100—1200 кг/см2 вместо 700—800 кг/см2 . При этом кабан лыжи располагался асимметрично, что при посадке с креном приводило к многократному увеличению момента выворачивающего лыжу, по сравнению с центральным расположением нагрузки, как это рекомендовали нормы прочности. Норма поглощаемой работы лыжным шасси была принята равной половине работы, поглощаемой колесным шасси, так как считалось, что оставшаяся половина компенсируется снежным покровом. Это было справедливо только для не укатанных аэродромов. Практика показала, что на укатанных аэродромах посадка на лыжах была более жесткой, толчки резче и сильнее. Опыт эксплуатации потребовал пересмотра норм прочности лыжного шасси (19727).

В начале 1942 года самолет Су-2 М-89 №13016, на котором 28 июня 1941 года летчик-испытатель А.П.Деев выполнил программу заводских испытаний, переоборудовали в артиллерийский корректировщик и передали ВВС. Уместно отметить, что в ноябре 1941 года на одном из серийных Су-2 смонтировали мотор М-89Ф и передали в НИИ ВВС для совместных государственных испытаний (11849).

В начале 1942 А.К.Долгов испытывал одноместный Су-6 с М-71. Отмечено, что по скорости машина лучше Ил-2 и после выполнения боевого задания (освободившись от бомб) может 10 минут лететь на скорости 483 км/ч. Решили сделать небольшую войсковую серию (200,36).

В начале 1942 года по устному распоряжению А.И.Шахурина завод №289 приступил к изготовлению малой войсковой серии самолетов Су-6 с М-71 в количестве пяти экземпляров и одного планера для статиспытаний, со сроком окончания работ в октябре 1942 года. Но в конце июля Нарком отменил свое распоряжение, и работа по войсковой серии была прекращена. Утвержденный план на 1942 год обязал П.О.Сухого изготовить один экземпляр одноместного штурмовика Су-6 с М-71Ф, представляющего собой эталон войсковой серии. К тому же, учитывая изменившиеся требования к штурмовику, с разрешения руководства НКАП, П.О.Сухой принимает решение переделать строящийся экземпляр в двухместный вариант, со сдачей его на госиспытания в конце февраля 1943 года (19769).

В начале 1942 года самолёт Су-2 № 1 301 6 с М-89 переоборудовали в артиллерийский корректировщик и передали ВВС (15975).

В начале 1942 г. начались более активные переработки кочеригинского пикировщика под двигатель М-71. Были разработаны новые отъемные части крыла из дерева, было усилено бронирование, пулеметы БС заменены на пушки ШВАК, а ШКАС — на БС.

Между тем, чуда не произошло - довести самолет до полетного состояния не удалось. Завод №135 ликвидировали приказом №12 от 10.04.42. Новую производственную базу Кочеригину не предоставили, его конструкторское бюро расформировали (20362).

В начале 1942 года на 126-м заводе предприняли попытку улучшить летные характеристики ДБ-ЗФ путем замены М-88 более мощными М-82. Этому способствовали и перебои с поставками 88-х моторов, вызванные эвакуацией промышленности на восток страны.

На двигателях появились новые капоты с увеличенным выходным сечением, обеспечивавшие лучший тепловой режим двигателей, а масло- радиаторы переместили в переднюю кромку крыла.

Испытания, проведенные при участии ведущих инженера Н.М. Кокорина, летчика А. П. Сыроегина и штурмана Л. М. Гоптарева (самолет облетали летчик Л.П. Лупкин и штурман Н.П. Цветков), показали, что пилотажные характеристики остались неизменными. Однако при повороте пулемета верхней установки МВ-3 в стороны самолет начинал «гулять» по курсу, создавая крен до трех градусов, правда, легко парировавшийся рулем поворота.

10 февраля 1942 в первом же вылете Ил-4 М-82 обнаружился сильный выброс моторного масла. Доводки затянулись почти на два месяца, и лишь 5 апреля начались испытания по программе.

Летные испытания проводились на трех машинах при участии ведущих инженеров НИИ ВВС Г. В. Грибакина и Н. Н. Фингерова, ЛИИ — С.С. Юданова и заводского летчика-испытателя Галицкого.

Для двигателей не нашлось штатных винтов АВ-5, и вместо них пришлось ставить втулки винтов ВИШ-22 с лопастями ВИШ-21 диаметром 3,4 м. Скорость законцовок лопастей «суррогатных» винтов доходила до 0,92—1 скорости звука, что снижало их тягу. Летные характеристики хотя и получились ниже расчетных, но превышали аналогичные параметры серийных самолетов. При возросшем до 8850 кг (против 8033 кг) нормальном полетном весе (главным образом за счет топлива) дальность увеличилась на 900 км, максимальная скорость — на 45 км/ч. Улучшились взлетные характеристики и скороподъемность.

В заключении отчета отмечалась целесообразность установки М-82 на серийные самолеты. Но из- за неудовлетворительной работы системы охлаждения масла, несоответствия колес шасси возросшим нагрузкам, отсутствия амортизации двигателей и неудобного расположения его агрегатов самолет не рекомендовался к серийному производству (23188).

В начале 1942 г. штаб ВВС ВМФ попросил НКАП дополнительно произвести переделку 50 ДБ-ЗБ в пикировщики для нужд Тихоокеанского флота. Однако Ильюшин отказался гарантировать сохранение прочности уже не новых машин, и заводы от этой работы уклонились (12021).

В начале 1942 года на 21 авиазаводе в Горьком. Пользуясь тем обстоятельством, что там из-за нехватки двигателей водяного охлаждения был прекращён серийный выпуск истребителя ЛаГГ-3, Яковлев попытался вместо них развернуть на предприятии сборку своего Як-7, причём опять же с остродефицитным двигателем жидкостного охлаждения. Он стал ходатайствовать перед Сталиным об удалении с предприятия   КБ С.  А.  Лавочкина, который как раз разрабатывал новый Ла-5 под имевшиеся в избытке двигатели воздушного охлаждения. За Лавочкина вступились Шахурин и Маленков. И Сталин, сообразуясь с интересами дела, принял их сторону. Так удалось отразить посягательство Яковлева и преодолеть описанную диспропорцию в выпуске самолётов и авиамоторов (21417).

С начала 1942 г. боевые варианты У-2 стали выпускаться и на серийных авиазаводах. Поначалу самолеты У-2ВС имели только 4 узла для подвески бомб весом до 32 кг (бомбодержатели Дер-5), что было явно недостаточно для эффективного боевого применения самолета. Поэтому в строевых частях проводились доработки. Боевые У-2ВС силами техсостава авиамастерских и авиачастей стали оборудоваться шестью балочными держателями типа Дер-6, позволявшими подвешивать фугасные бомбы типа ФАБ-50 и ФАБ-100. На некоторых У-2 устанавливались бомбодержатели под замок Дер-21, которые дотекали подвеску, кроме авиабомб калибра до 100 кг включительно, кассет КД-1-6. На каждую кассету можно было подвешивать шесть авиабомб калибром от 8 до 25 кг. Некоторые У-2 оснащались восемью ракетными орудиями РО-82 или РО-132 — по 4 орудия под каждую плоскость нижнего крыла. Когда потребовалось разрушать долговременные оборонительные укрепления немцев (ДОТы. ДЗОТы. бронеколпаки и т. д.), умельцы фронтовых авиамастерских, усилив нижнюю часть фюзеляжа самолета, осуществили подвеску на нем одной фугасной авиабомбы калибра 250 кг. Уникальной являлась произведенная инженером К. А. Москатовым подвеска под фюзеляжем У-2 бомбы в 500 кг и установка двух пулеметов на нижнем крыле.

Сброс авиабомб и пуск РСов осуществлялся путем нажатия на кнопку простейшего электробомбосбрасывателя (15142).

В начале 1942 г. испытания КЦ-2 проводил В.Л. Расторгуев. На первых порах полётный вес ограничивался 2600 кг, но позже его довели до 4200 кг. При этом СБ уже тянуть планёр не мог, и перешли на использование в качестве буксировщика бомбардировщика ДБ-ЗФ (Ил-4).

Облётывали КЦ-2 (пилот В.Л. Расторгуев) уже в Лопатино под Казанью, куда эвакуировали часть рязанского завода. Испытания выявили ряд дефектов в устойчивости и управляемости. В частности, от конструкторов потребовали повысить путевую устойчивость, уменьшить нагрузки на органы управления, уменьшить деформацию тросов и повысить максимальную скорость буксировки до 300 км/ч. Пилотскую кабину оценили как просторную и удобную, а вот грузовая была явно тесна для 21 бойца. Тем не менее, КЦ-2 рекомендовали к серийному производству.

Выпуск серии организовали в том же Лопатино. Серийный образец, получивший обозначение КЦ-20, имел ряд отличий от КЦ-2. Количество перевозимых десантников сократили до 18, чтобы им стало свободнее. При этом фюзеляж удлинили в хвостовой части примерно на 0,9 м. Двери сделали обычными двустворчатыми с сохранением прежних размеров. На каждом борту теперь имелось по четыре окна. Площадь остекления в носу фюзеляжа значительно уменьшили. Увеличили на 2° поперечное V крыла. Возросли площадь горизонтального оперения, диапазон отклонения рулей высоты и размеры триммеров на них. Рули направления получили роговые аэродинамические компенсаторы.

Практически заново спроектировали управление планёром. Тросы заменили деревянными тягами. Вообще в конструкции КЦ-20 металл использовали в минимальной степени. Вместо двух раздельных штурвалов установили один, тоже деревянный. Из дерева выполнили и штурвальную колонку. Колёса стояли на деревянных осях, на которые надевались стальные обоймы под подшипники.

Интересно, что при столь большом количестве изменений пустой вес серийного КЦ-20 остался тем же, что у опытного КЦ-2 - 2050 кг (12266).

В начале 1942 г. в Казани, куда был эвакуирован завод из-за наступления немцев, проходили испытания планера КЦ-2. Испытания, которые проводил лётчик В. Л. Расторгуев, выявили ряд серьёзных недостатков: были плохими устойчивость и управляемость. Нужно было увеличить путевую устойчивость, уменьшить нагрузки в органах управления, увеличить эффективность элеронов и убрать люфты и упругие деформации в проводке управления. По требованию ЦАГИ, разрешённую скорость буксировки необходимо было довести до 300 км/ч. Отмечалось, что грузовая кабина для 21 (первоначальная проектная загрузка) десантника тесна.

Учитывая необходимость в тяжёлых планерах, несмотря на отмеченные недостатки, планер был рекомендован к серийному производству под обозначением КЦ-20 (2 пилота + 18 десантников). Производство организовали в посёлке Лопатино под Казанью.

Для устранения отмеченных недостатков конструкцию существенно доработали: фюзеляж, в хвостовой части, удлинили на 900 мм, съёмные двери заменили на двухстворчатые поворотные, а число иллюминаторов на каждом борту увеличили до четырёх. Увеличили также площадь элеронов, а также увеличили и поперечное V крыла на 2°.

Возросла площадь всего горизонтального оперения, одновременно увеличили углы отклонения рулей, площадь триммеров, а на рулях направления установили роговую компенсацию. В целях экономии, тросовую проводку заменили на систему деревянных тяг (!), а два раздельных штурвала заменили на один сдвоенный. Несмотря на большое число изменений, масса пустого планера осталась неизменной – 2050 кг, хотя проблемы с центровкой, пусть и не такие острые, остались (19191).

В начале 1942 г, на основе планера КЦ-20, Д. Н. Колесников предложил спроектировать морской десантный гидропланер. По схеме это должна была быть летающая лодка с поддерживающими поплавками на крыльях. Предполагалось, что такой планер будет высаживать десанты на побережье Крыма, Прибалтики и в других подобных местах. Но далее предложения дело не пошло (19191).

В начале 1942 г. Колесников предложил создать на базе КЦ морской десантный планёр, садившийся на воду. Был разработан эскизный проект этой модификации. Морской вариант имел более килеватый фюзеляж-лодку, поддерживающие поплавки под консолями крыла и видоизменённое хвостовое оперение. Интересно, что за крылом предусматривался проём, видимо, под верхнюю огневую точку. Остекление носовой части фюзеляжа выполнялось по образцу КЦ (12266).

В начале 1942 г. конструктор Л.Г. Головин предложил для постройки проект малоразмерного истребителя войскового со провождения (ИВС). По представлению конструктора, перехват чик ИВС с летчиком, который находился в лежачем положе нии, должен был стартовать с помощью РДТТ с подвижной пусковой установки в расположении войск, охраняемых объек тов или палубы корабля, находить бомбардировщики против ника, наводиться летчиком на них и таранить.

Впоследствии, по рекомендации заказчика, проект ИВС был доработан и в окончательном виде цельнодере вянный перехватчик с оживальным крылом малого удлине ния приобрел классическую компоновку с сидячим располо жением пилота. Теперь вместо РДТТ был установлен ЖРД, а в вооружении самолета появились пушки. Можно было унич тожать самолеты противника огнем пушек и не таранить их.

Идея старта с подвижной наземной или корабельной установ ки в проекте сохранилась. Из проведенных расчетов получа лось, что при среднем полетном весе около 270 кг можно было получить скорость 1060 км/ч, скороподъемность до 270 м/с и динамический потолок 7500 м. При этом крыло удлинением 3,6 имело площадь 1 м 2.

Проект этого самолета так и остался на бумаге. Так как экспертная комиссия посчитала, исходя из того, что у самолета малая высота действия (5500...7500 м), на которой могла успешно действовать зенитная артиллерия, самолет к постройке не стали допускать (19586)

В начале 1942 г. на советско-германском фронте отмечалось появление Ме-109Ф-4, а в конце лета 1942 г. — грозного Ме-109Г-2. На них последовательно устанавливали более мощные и высотные модификации моторов Даймлер-Бенц, усиливали бронезащиту. Нельзя сказать, что известие об этом застало советское командование и НИИ ВВС врасплох. Еще в конце апреля 1942 г. наша разведка передала почти точные данные о будущем противнике. Аналогичная информация поступила и от союзников, успевших столкнуться с новым опасным противником над Ла-Маншем.

Но одно дело — информация, совсем другое — реальные боевые машины, появившиеся в конце августа 1942 г. под Сталинградом и сыгравшие не последнюю роль в завоевании противником оперативного господства в воздухе в этом районе. На Ме-109Г-2 летали наиболее опытные летчики, асы (19179).

В начале 1942

ВЫПИСКА ИЗ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ЖУРНАЛА НАРКОМАТА АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР ПО ВЫПУСКУ САМОЛЕТОВ В 1941 ГОДУ

(Левая половина таблицы. - Сосг.)

| Наимен. изделия | №№ завода | Показатели | I | II | III | I кв. | IV | V | VI | II кв. | 1 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МИГ-3 | 1 | Отчет План | 150 | 175 | 200 | 525 | 270 | 270 | 298 | 838 | 1363 |
| И-153 | 1 | Отчет План | 56 | 23 | 1 | 80 | - | - | 22 | 23 | 64 |
| ЛАГГ-3 | 21 | Отчет План | - | - | 1 | 1 | 18 | 10 | 7 | 22 | 27 |
| И-16 | 21 | Отчет План | 15 | 21 | 40 | 76 | 66 | - | - | - | 80 |
| ЛАГГ-3 | 31 | Отчет План | 25 | 26 | 18 | 69 | - | 32 | 38 | 88 | 89 |
| ЯК-1 | 292 | Отчет План | 15 | - | - | 15 | 3 | 75 | 101 | 242 | 318 |
| ЯК-1 | 301 | Отчет План | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
| И-16 | 153 | Отчет План |  |  |  |  |  | - | 1 | 4 | 19 |
| ЛАГГ-3 | 153 | Отчет План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕ-3 | 39 | Отчет План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И-21 | 21 | Отчет План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЯК-1 | 153 | Отчет План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого истребителей |  | Отчет План | 261 | 276 | 312 | 849 | 421 | 433 | 547 | 1401 | 2250 |

Бомбардировщики

| ПЕ-2 | 22 |  | Отчет План | 2 | 9 | 32 | 43 |  | 68 | 84 | 124 | 276 | 319 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АР-2 | 22 |  | Отчет План | 100 | 20 | 2 | 122 |  | - | - | - | - | 122 |
| СБ | 22 |  | Отчет План | 41 | 7 | 6 | 54 |  | 9 | - | - | 9 | 63 |
| ПЕ-2 | 39 |  | Отчет План | 2 | 7 | 18 | 27 |  | 35 | 50 | 55 | 140 | 167 |
| ДБ-Зф | 39 |  | Отчет План | 9 | 8 | 10 | 27 |  | 9 | 6 | 1 | 16 | 43 |
| СУ-2 | 135 |  | Отчет План | 44 | 45 | 47 | 136 |  | 57 | 60 | 62 | 179 | 315 |
| СУ-2 | 207 |  | Отчет План | 3 | 5 | 7 | 15 |  | 10 | 7 | 27 | 42 | 12 |
| ЯК-4 | 81 |  | Отчет План | 24 | 5 | 11 | 41 |  | 22 | - | - | 22 | 63 |
| ДБ-Зф | 18 |  | Отчет План | 65 | 85 | 90 | 240 |  | 60 | - | 26 | 86 | 326 |
| ЕР-2 | 18 |  | Отчет План |  | — | — | - |  | 7 | 10 | 25 | 42 | 42 |
| ДБ-Зф | 126 |  | Отчет План | — | — | — | - |  | 3 | 26 | 35 | 64 | 64 |
| ДБ-3 | 126 |  | Отчет План | ~ | — | 11 | 11 |  | 7 | - | - | 7 | 18 |
| ТБ-7 | 124 |  | Отчет План | — | 1 | 1 | 2 |  | - | 2 | 3 | 5 | 7 |
| СБ | 125 |  | Отчет План | — | — | 24 | 24 |  | _ | _ | _ | _ | 24 |
| ПЕ-2 | 124 |  | Отчет План | “ |  | - |  |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| ПЕ-2 | 125 |  | Отчет План | ~ | — | - |  |  |  |  |  |  |  |
| СУ-2 | 31 |  | Отчет План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего бомбардир. |  |  | Отчет План | 291 | 192 | 259 | 742 |  | 288 5 | 249 | 340 | 877 | 1619 |
| Дополнения |  |  |  | 4 | - | - |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Штурмовики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЛ-2 |  | 18 | Отчет План | — | — | 2 |  | 2 | 16 | 74 | 159 | 249 | 251 |
| ИЛ-2 |  | 1 | Отчет План | “ | - | ~ |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЛ-2 |  | 381 | Отчет План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего штурмовиков |  |  |  | — | — | 2 |  | 2 | 16 | 74 | 159 | 249 | 251 |
| Разведчики |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 16 | 74 | 159 | 249 | 251 |
| МДР-6 |  | 31 | Отчет План | 4 | - | ~ |  | 4 | - | - | - | - | 4 |
| (Че)- МДР-6 |  | 30 | Отчет План | - | - | - |  | - | 5 | - | 1 | 6 | 6 |
| Всего разведчиков |  |  |  | 4 | - | - |  | 4 | 5 | - | 1 | 6 | 10 |
| Итого боевых машин |  |  |  | 556 | 468 | 573 |  | 1597 | 730 | 756 | 1407 | 2533 | 4130 |

(Продолжение таблицы - правая сторона. - Сост.)

| Наимен. изделия | №№ заво- да | Пока- зате- ли | VII | VIII | IX | III кв. | X | XI | XII | IV кв. | II по- луго- дие | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Истребители МИГ-3 1 |  | Отчет | 496 | 562 | 450 | 1508 | 199 | 3 | 27 | 229 | 1737 | 3100 |
| И-153 | 1 | План Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |
| ЛАГГ-3 | 21 | План Отчет | 10 | 13 | 15 | 38 | _ | _ | _ | _ | 38 | 65 |
| И-16 | 21 | План Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| ЛАГГ-3 | 31 | План Отчет | 44 | 130 | 165 | 339 | 26 | 3 | 17 | 46 | 385 | 474 |
| ЯК-1 | 292 | План Отчет | 135 | 150 | 168 | 453 | 185 | 104 | 152 | 441 | 894 | 1212 |
| ЯК-1 | 301 | План Отчет | _ | _ | 31 | 31 | 21 | _ | _ | 21 | 52 | 121 |
| И-16 | 153 | План Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| ЛАГГ-3 | 153 | План Отчет | 6 | 27 | 18 | 51 | 63 | 54 | 97 | 214 | 265 | 265 |
| ПЕ-3 | 39 | План Отчет | _ | 16 | 98 | 114 | 82 | _ | _ | 82 | 196 | (196) |
| И-21 | 21 | План Отчет |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | (отне- сено к бомб.) 1 |
| ЯК-1 | 153 | План Отчет | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Итого истребителей |  | План | 887 | 1118 | 1229 | 3234 | 878 | 394 | 521 | 1793 | 5027 | 7277 (7081) |

Бомбардировщики

| ПЕ-2 | 22 | Отчет План | 183 | 201 | 233 | 617 | 138 | 9 | 37 | 184 | 801 | 1120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АР-2 | 22 | Отчет План | 5 | - | ~ | 5 | ~ |  | — | “ | 5 | 127 |
| СБ | 22 | Отчет План | 6 | - | ~ | 6 | “ | — |  | — | 6 | 69 |
| ПЕ-2 | 39 | Отчет План | 73 | 63 | — | 136 | ~ |  | “ | — | 136 | 303 |
| ДБ-Зф | 39 | Отчет План | 1 | - |  | — |  | “ | — | — | 1 | 44 |
| СУ-2 | 135 | Отчет План | 94 | 117 | 87 | 298 | 6 | ~ | 16 | 22 | 320 | 636 |
| СУ-2 | 207 | Отчет План | 8 | 15 | 35 | 12 |  | - | - | 12 | 47 | 89 |
| ЯК-4 | 81 - | Отчет План | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 63 |
| ДБ-Зф | 18 | Отчет План | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 328 |
| ЕР-2 | 18 | Отчет План | 29 | “ | — | 29 | — | “ | ~ | — | 29 | 71 |
| ДБ-Зф | 126 | Отчет План | 64 | 67 | 64 | 195 | 54 |  | 47 | 101 | 296 | 360 |
| ДБ-3 | 126 | Отчет План | — | “ |  |  | “ | 5 | 2 | 7 | 7 | 25 |
| ТБ-7 | 124 | Отчет План | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | 23 |
| СБ | 125 | Отчет План | — | ~ | “ | — | ~ |  | “ | “ | " | 24 |
| ПЕ-2 | 124 | Отчет План | 10 | 6 | 25 | 51 | 39 | 10 | — | 49 | 100 | 104 |
| ПЕ-2 | 125 | Отчет План | 3 | 4 | 15 | 22 | 35 | 31 | 56 | 122 | 1 | 144 |
| СУ-2 | 31 | Отчет План |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 |
| Всего бомбард.- |  | Отчет План | 485 | 480 | 446 | 1411 | 286 | 57 | 160 | 503 | 1914 | 3533 |
| Дополнения |  |  | 3 | 21 | 104 | - | 83 |  |  |  |  | 196 |

Штурмовики

| ИЛ-2 | 18 | Отчет | 310 | 356 | 336 | 1002 | 228 | - | 29 | 257 | 1259 | 1510 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЛ-2 | 1 | План Отчет | _ | _ | 1 | 1 | 1 | _ | 3 | 4 | 5 | 5 |
| ИЛ-2 | 381 | План Отчет | _ | _ | 4 | 4 | 5 | 3 | 15 | 23 | 27 | 27 |
| Всего штурмовиков |  | План Отчет | 310 | 356 | 341 | 1007 | 234 | 3 | 47 | 284 | 1291 | 1542 |
| Разведчики МДР-6 | 31 | План Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| (Чс)- МДР-6 | 30 | План Отчет | 3 | 5 | 6 | 14 | 1 | _ | _ | . | 15 | 21 |
| Всего разведчиков |  | План Отчет | 3 | 5 | 6 | 14 | 1 |  |  | 1 | 1 | 25 |
| Итого боевых машин |  | План Отчет | 1685 | 1959 | 2022 | 5667 | 1399 | 454 | 788 | 2580 | 8247 | 12377 |

РГАЭ. Ф.8044. Оп. 1. Д.3228. Лл. 15-17. Рукопись в канцелярской тетради. Фамилии исполнителей не указаны (20549).

В начале 1942 московская группа НКАП пополнилась еще несколькими сотрудниками, прибывшими в Москву. Среди них были А.И.Евтихов, В.А.Зорин, Н.И.Сысоев и другие (303).

В начале 1942 Саратовский филиал НКАП подготовил справку об эвакуации и создании новых з-в:

| Город |  |
| --- | --- |
| Нижний Тагил | дублер 120-го |
|  | 381 |
| Уфа | 384 |
|  | 282 |
| Салда | дублер 132-го |
| Свердловск | дублер 214-го |
| Куйбышев | дублер (?) 122 |
|  | дублер (?) 295 |
|  | дублер (?) 337 |
|  | дублер (?) 454 |
|  | дублер (?) 455 |
|  | дублер (?) 481 |
| Саратов | дублер (?) 306 |
| Энгельс | дублер 213-го |
| Пенза | дублер 34-го |
| Сызрань | дублер 32-го |
| Ульяновск | дублер (?) 127 |
|  | дублер (?) 280 |
|  | дублер (?) 27 |
|  | дублер (?) 230 |
|  | дублер (?) 218 |
|  | дублер (?) 379 |
|  | дублер (?) 473 |
|  | дублер (?) 387 |
| Молотов | 339 |
|  | 224 |
|  | (1326, 10) |

В начале 1942 был подготовлен СПИСОК оборонных предприятий по наркоматам авиапромышленности, танковой промышленности и вооружения, перебазированных согласно постановлениям и распоряжениям ГКО, СНК СССР и Совета по эвакуации (июль — ноябрь 1942 г.) ()

а) Наркомат авиапромышленности (НКАП)

| № им | Наименование предприятия | Куда эвакуировано |
| --- | --- | --- |
| 1. | Завод № 479, г. Серпухов | В г. Бийск Алтайского края |
| 2. | Заводы № 234, 451, г Ленинград | На моторный завод № 381 НКАП, г. Уфа |
| 3. | Завод № 49, г. Балашиха | На моторный завод № 381 НКАП, г. Уфа |
| 4. | Завод № 26, г. Рыбинск | На заводы № 338, 384 НКАП, г. Уфа |
| 5. | Центральный институт авиамоторостроения (ЦИАМ), г. Москва | На моторный завод № 384 НКАП, г. Москва |
| 6. | ОКБ завода № 16, г. Воронеж | На моторный завод № 384 НКАП, г. Москва |
| 7. | Завод № 476 | На завод № 461 НКАП, г. Киров |
| 8. | Завод № 291 | На завод № 384 НКАП, г. Уфа |
| 9. | Завод № 469, г. Солнечногорск | На завод № 275 НКАП, г. Горький |
| 10. | Завод № 119, г. Москва | На завод № 21 НКАП, г. Горький |
| 11. | Завод № 459, г. Москва | На завод № 337 НКАП, г. Куйбышев |
| 12. | ОКБ-301, г. Химки | На завод № 21 НКАП, г. Горький |
| 13. | Завод № 39, г. Москва | На завод № 125 НКАП, г. Иркутск |
| 14. | Завод № 481, г. Днепропетровск | а) на завод № 164 НАКП б) на ликероводочный завод НКпищепрома и гвоздильный завод НКместпрома, г. Сызрань |
| 15. | Завод № 145, г. Москва | а) на завод № 315 НКАП, г. Киров б) на завод № 455 НКАП, г. Куйбышев |
| 16. | Завод № 266, г. Москва | а) на завод № 461 НКАП, г. Киров б) на электромоторный завод НКэлектропрома, г. Томск |
| 17. | Завод № 25, г. Москва | На завод № 28 НКАП, г. Ульяновск |
| 18. | Завод № 1 Оргавиапрома, г. Москва | На площади бытовок заводов № 122, 295 НКАП, г. Куйбышев |
| 19. | Завод № 477 | На завод им. Побежимова Главсевморпути и на площади Дворца культуры ВЦСПС, г. Красноярск |
| 20. | Завод № 452, г. Днепропетровск | На завод № 337 НКАП, г. Куйбышев |
| 21. | Завод № 487, г. Москва | а) на завод № 481 НКАП б) на ликероводочный завод НКпищепрома СССР и на площади Учительского института, г. Сызрань Куйбышевской обл. в) на завод № 454 НКАП, г. Куйбышев |
| 22. | Завод № 24, г. Москва | На вновь строящиеся заводы НКАП, г. Куйбышев |
| 23. | Завод № 1, г. Москва | На строительство завода № 122 НКАП, г. Куйбышев |
| 24. | Завод № 464, г. Рига | На строительство завода № 122 НКАП, г. Куйбышев |
| 25. | Завод № 18, г. Воронеж | На завод № 295 НКАП, г. Куйбышев |
| 26. | Завод № 454, г. Киев | В производственные и жилые помещения артели «Ход» УПК при СНК РСФСР, г. Куйбышев |
| 27. | Завод № 455 | На площади лабораторий Куйбышевского гидроузла НКВД СССР, г. Куйбышев |
| 28. | Завод № 459, г. Могилев | На завод № 337 НКАП, г. Куйбышев |
| 29. | Завод № 463, г. Таллин | На строительство завода № 122 НКАП, г. Куйбышев |
| 30. | Завод оснастки № 8, г. Днепропетровск | На завод № 122 НКАП, г. Куйбышев |
| 31. | Завод № 289, г. Москва | На завод № 135 НКАП, г. Молотов |
| 32. | ВИАМ, г. Москва | На заводы НКАП, г. Куйбышев |
| 33. | Завод № 383, г. Москва | На мебельную фабрику НКместпрома РСФСР, г. Йошкар-Ола |
| 34. | Завод № 33, г. Москва | На завод № 339 НКАП, г. Молотов |
| 35. | Завод № 224 (часть), г. Ленинград | На строительную площадку Авиатехникума НКАП, г. Молотов |
| 36. | Завод № 135, г. Харьков | На строительство завода № 19 НКАП, г. Молотов |
| 37. | Завод № 450 | На строительство завода № 19 НКАП, г. Молотов |
| 38. | Завод № 480 | На строительство завода № 19 НКАП, г. Молотов |
| 39. | Завод № 296, г. Осипенко | На площади пяти складов УГМР, пос. Бердск Новосибирской обл. |
| 40. | Завод № 9 Оргавиапрома, г. Осипенко | На площади пяти складов УГМР, пос. Бердск Новосибирской обл. |
| 41. | Завод № 23, г. Ленинград | На завод № 153 НКАП, г. Новосибирск |
| 42. | Завод № 388 | На завод № 153 НКАП, г. Новосибирск |
| 43. | Завод № 43, г. Киев | На завод № 153 НКАП, г. Новосибирск |
| 44. | Завод № 51, г. Москва | На завод № 153 НКАП, г. Новосибирск |
| 45. | Завод ЦАГИ (часть), г. Раменское Московской обл. | а) на завод № 153 НКАП, г. Новосибирск б) на завод № 124 НКАП, г. Казань в) на площади Авиаинститута НКАП, г. Казань |
| 46. | Завод № 115 | На завод № 153 НКАП, г. Новосибирск |
| 47. | Летно-испытательный институт ЛИИ, пос. Быково Московской обл. | а) на завод № 153 НКАП, г. Новосибирск б) на завод № 124 НКАП, г. Казань |
| 48. | Завод № 34, г. Москва | а) на канатную фабрику НКтекстиля СССР, г. Пенза б) на площади завода Речинской МТМ и на площади складов, г. Троицк Челябинской обл. |
| 49. | Завод № 296, г. Харьков | На склады УГМР, г. Бердск Новосибирской обл. |
| 50. | Завод № 6 Оргавиапрома, г. Москва | В г. Кемерово Новосибирской обл. |
| 51. | Завод № 81, г. Москва | На площади завода № 166 НКАП, завода автоприцепов НКсредмаша и авиамастерских ГУГВФ, г. Омск |
| 52. | Завод № 29, г. Запорожье | а) на завод № 166 НКАП, г. Омск б) на завод им. Куйбышева, г. Омск |
| 53. | КБ Архангельского завода, г. Москва | На завод № 166 НКАП, г. Омск |
| 54. | Завод № 156, г. Москва | На площади завода № 166 НКАП, завода автоприцепов НКсредмаша и мастерских ГУГВФ |
| 55. | Завод № 20, г. Москва | На завод им. Куйбышева НКобщемаша и на площади склада № 25 СибВО, г. Омск |
| 56. | Завод № 32 (пр-во вооружения), г. Москва | На завод № 315 НКАП, г. Киров |
| 57. | Завод № 288, Савелово Калининской обл. | На площади шести складов УГМР, г. Омск |
| 58. | Стройтрест № 8, г. Харьков | На строительство завода № 29 НКАП, г. Омск |
| 59. | Завод № 241 (планерное пр-во), г. Москва | На площади помещений двух крытых рынков горсовета, г. Тюмень |
| 60. | Завод № 471, Болшево Московской обл. | а) на завод № 163 НКАП, г. Пенза б) на канатную фабрику НКтекстиля СССР, г. Кузнецк Пензенской обл. |
| 61. | Завод № 213, г. Москва | На площади мясокомбината НКмясмолпрома СССР, г. Эн- гельск Саратовской обл. |
| 62. | Завод № 133, г. Ленинград | На строящийся завод № 306 НКАП, г. Саратов |
| 63. | Завод № 161 | На строящийся завод № 306 НКАП, г. Саратов |
| 64. | Завод № 167, г. Кунцево Московской обл. | В филиал завода № 292 НКАП, г. Саратов |
| 65. | Завод № 456 (пр-во моторных агрегатов), г. Полтава | На площади инструментального цеха завода № 306 НКАП, г. Саратов |
| 66. | Завод № 165, г. Днепропетровск | На завод № 292 НКАП, г. Саратов |
| 67. | Завод № 307, г. Ржев | а) на площади школы НКпроса РСФСР, г. Екатериновск б) на площади бывшей церкви, пос. Переезд Саратовской обл. |
| 68. | Завод № 162 (пр-во авиавинтов), г. Ленинград | На завод № 449 НКАП, г. Саратов |
| 69. | Завод № 478, г. Калуга | На завод № 84 НКАП, г. Ташкент |
| 70. | Завод по производству лопастей винтов | На Саратовскую мебельную фабрику НКлеса СССР, г. Саратов |
| 71. | Завод № 380, г. Ленинград | На вагоностроительный завод НКсредмаша, г. Нижний Тагил Свердловской обл. |
| 72. | Завод № 381, г. Ленинград | На вагоностроительный завод НКсредмаша, г. Нижний Тагил Свердловской обл. |
| 73. | Завод № 120, г. Москва | а) на вагоностроительный завод НКсредмаша, г. Нижний Тагил Свердловской обл. б) на завод № 286 НКАП, г. Каменск Челябинской обл. |
| 74. | Завод «Точизмеритель» (Сходненское стекольное пр-во), г. Москва | на Манчашский стекольный завод НКместпрома РСФСР, Свердловская обл. |
| 75. | Завод № 150, г. Москва | а) на Верхне-Салдинский завод металлоконструкций НКстроя б) на завод № 268 НКАП, г. Каменск Челябинской обл. в) в бытовки заводов № 122, 295 НКАП, г. Куйбышев |
| 76. | Завод № 95 | На Верхне-Салдинский завод металлоконструкций, г. Верхняя Салда Свердловской обл. |
| 77. | Завод № 468, г. Бескудниково Московской обл. | На литейный завод НКместпрома РСФСР, г. Билимбай Свердловской обл. |
| 78. | Завод № 293, г. Химки Московской обл. | На литейный завод НКместпрома РСФСР, г. Билимбай Свердловской обл. |
| 79. | Завод № 290, г. Москва | а) на литейный завод НКместпрома РСФСР, г. Билимбай Свердловской обл. б) на площади Билимбайского клуба (бывшая церковь), г. Билимбай Свердловской обл. |
| 80. | Завод № 214(пр-во авиаприборов), г. Москва | На площади клуба им. Профинтерна ВЦСПС, г. Свердловск |
| 81. | Завод № 382, г. Тарту | На площади клуба им. Профинтерна ВЦСПС, г. Свердловск |
| 82. | Завод № 155, г. Харьков | На площади клуба им. Профинтерна ВЦСПС, г. Свердловск |
| 83. | Завод № 240, г. Москва | На площади, предоставленные Свердловским облисполкомом, г. Свердловск |
| 84. | Завод № 474, г. Москва | На площади Энергомеханического техникума НКэлектро- прома, г. Свердловск |
| 85. | Заводы № 3 Оргавиапрома, г. Москва | а) на площади вагоноремонтной мастерской и депо НКПС, г. Тавда б) на площади бывшего прокатного цеха, пос. Черноисточник Свердловской обл. |
| 86. | Завод № 5 Оргавиапрома, г. Москва | а) на площади вагоноремонтной мастерской и депо НКПС, г. Тавда б) на площади бывшего прокатного цеха, пос. Черноисточник Свердловской обл. |
| 87. | Завод № 261 | На площади Делового дома, г. Свердловск |
| 88. | Опытный завод металлических баков при заводе № 156, г. Москва | На лесозавод НКместпрома РСФСР, г. Невьянск Свердловской обл. |
| 89. | Завод № 445, Московская обл. | На Алапаевский деревоотделочный комбинат НКЧМ, г. Ала- паевск Свердловской обл. |
| 90. | Завод № 493, Московская обл. | На Алапаевский деревоотделочный комбинат НКЧМ, г. Ала- паевск Свердловской обл. |
| 91. | Завод № 28, г. Москва | На завод № 493 НКАП и мебельную фабрику НКместпрома РСФСР, г. Свердловск |
| 92. | Завод № 22, г. Москва | На завод № 124 НКАП, г. Казань |
| 93. | Завод № 82 | На завод № 27 НКАП, г. Казань |
| 94. | Завод № 16 | На завод № 27 НКАП, г. Казань |
| 95. | Завод № 218 (часть), г. Ленинград | На площади фабрики кинопленки Комитета по делам кинематографии, г. Казань |
| 96. | Завод № 230, г. Москва | а) на площади фабрики кинопленки Комитета по делам кинематографии, г. Казань б) на площади Ветеринарного института и Ветеринарного техникума НКзема СССР, г. Казань |
| 97. | Завод № 473, г. Львов | На кинофабрику Комитета по делам кинематографии, г. Казань |
| 98. | Завод № 278 (30%), г. Ленинград | На площади Ветеринарного института и Ветеринарного техникума НКзема СССР, г. Казань |
| 99. | Завод № 168, г. Рязань | а) на Лопатинский лесокомбинат НКлеса СССР, ст. Лопатино Казанской ж.д. б) На завод № 471 НКАП, г. Шумерля Чувашской АССР |
| 100. | Завод № 294, г. Москва | На пивоваренный завод «Красный Восток» НКПищепрома СССР, г. Казань |
| 101. | Завод № 8 НКместпрома РСФСР, г. Москва | На пивоваренный завод «Красный Восток» НКПищепрома СССР, г. Казань |
| 102. | Завод № 84, г. Москва | На площади мастерских ГУГВФ и Полиграфического комбината, г. Ташкент |
| 103. | Завод № 279 (пр-во приборов), г. Рамен- ское Московской обл. | На площади клуба им. Х-летия Октябрьской революции, г. Ижевск |
| 104. | Завод № 444, г. Перово Московской обл. | На Симский арматурный завод НКобщемаша, Челябинская обл. |
| 105. | Завод № 132, г. Москва | На Симский арматурный завод НКобщемаша, Челябинская обл. |
| 106. | Инструментальный завод № 2 Оргавиа- прома, г. Москва | На площади механической мастерской Госселекционной станции НКзема СССР, пос. Опытная Челябинской обл. |
| 107. | Завод № 47 (пр-во самолетов УТ-2), г. Ленинград | На площади авиареммастерских ВВС НКО и мебельной фабрики НКлеса СССР, г. Чкалов |
| 108. | Завод № 482, г. Москва | На завод № 494 НКАП, пос. Козловка Чувашской АССР |
| 109. | ОКБ-28, г. Москва | На завод № 471 НКАП, г. Шумерля |
| 110. | Завод № 305 | На площади бытовок заводов № 122, 295, г. Куйбышев |
| 111. | Завод № 31, г. Таганрог | На завод № 448 НКАП, г. Тбилиси |
| 112. | Завод № 35, г. Смоленск | На завод № 122 НКАП, г. Куйбышев |
| 113. | Завод № 45, г. Севастополь | На завод № 448 НКАП, г. Тбилиси |
| 114. | Завод № 154, г. Воронеж | На площади хлопковых складов, г. Андижан Узбекской ССР |
| 115. | Завод № 207, ст. Долгопрудная Ярославской ж.д. | На строительство завода № 19 НКАП, г. Молотов |
| 116. | Завод № 219, г. Реутово Московской обл. | а) на завод № 384 НКАП, г. Уфа Башкирской АССР б) на завод № 27, г. Казань в) на завод № 122, г. Куйбышев |
| 117. | Завод № 301, г. Москва | На завод № 153 НКАП, г. Новосибирск |
| 118. | Завод № 379, г. Ленинград | На ликероводочный завод НКпищепрома СССР, г. Казань |
| 119. | Завод № 451, г. Ленинград | На завод № 384 НКАП, г. Уфа |
| 120. | Завод № 457, г. Запорожье | На завод № 446 НКАП, г. Баку |
| 121. | Завод № 458, г. Ростов-на-Дону | На завод № 446 НКАП, г. Баку |
| 122. | Завод № 483, г. Киев | На завод № 122 НКАП, г. Куйбышев |
| 123. | НИИ-12, г. Москва | На завод № 280 НКАП, г. Ульяновск |
| 124. | ОКБ-31, г. Воронеж | На площади Заводоуковской МТС НКзема СССР, Омская обл. |
| 125. | Голицынские планерные мастерские, пос. Голицыно Московской обл. | На площади Заводоуковской МТС НКзема СССР, Омская обл. |
| 126. | Завод № 487, г. Москва | На завод № 169 НКАП, г. Казань |

б) Наркомат танковой промышленности (НКТП)

| № мм | Наименование предприятия | Куда эвакуировано |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мелитопольский завод им. ОГПУ | На площади Акмолинского пединститута Казахской ССР |
| 2. | Завод «Комсомолец», г. Одесса | На строительство завода «Тяжгидропресс» НКТП, г. Барнаул Алтайского края |
| 3. | Завод им. XVI партсъезда, г. Одесса | На строительство завода «Тяжгидропресс» НКТП, г. Барнаул Алтайского края |
| 4. | Завод Кузнечнопрессового оборудования, г. Серпухов Московской обл. | а) на строительство завода «Тяжгидропресс» НКТП, г. Барнаул б) на площади складов Потребсоюза, г. Славгород Алтайского края |
| 5. | Завод им. 8-летия Октября, г. Серпухов Московской обл. | а) на строительство завода «Тяжгидропресс» НКТП, г. Барнаул б) на площади складов Потребсоюза, г. Славгород Алтайского края |
| 6. | Завод фрезерных станков, г. Днепров | На площади складов Облпотребсоюза, г. Бийск Алтайского края |
| 7. | Завод им. Ленина, г. Одесса | На машиностроительный завод НКнефти, г. Стерлитамак БАССР |
| 8. | Станкостроительный завод, г. Клин | На площади Дворца культуры ВЦСПС, г. Белорецк БАССР |
| 9. | Автомобильный завод КИМ, г. Москва | На Свердловский вагоноремонтный завод НКПС, г. Свердловск |
| 10. | Станкозавод им. Молотова, г. Харьков | На Челябинский тракторный завод НКтанкопрома, г. Челябинск |
| 11. | Станкостроительный завод им. Горького, г. Киев | На стройку Кизеловской обогатительной фабрики НКугля, г. Кизел Молотовской обл. |
| 12. | Завод «Гидропривод», г. Харьков | На агломерационную фабрику НКугля, пос. Луньевка Молотовской обл. |
| 13. | Завод «Станконормаль» (часть), г. Москва | На Бисерский завод НКтанкопрома, г. Бисер Молотовской обл. |
| 14. | Завод им. С. М. Кирова, г. Гомель | На завод тяжелых станков НКтанкопрома, г. Свердловск |
| 15. | Завод «Станколит», г. Москва | На Уралвагонзавод НКтанкопрома, г. Нижний Тагил Свердловской обл. |
| 16. | Завод тяжелых станков, г. Краматорск Сталинской обл. | На завод НКтанкопрома, г. Свердловск |
| 17. | НИ лаборатория фотоэлектроники и автоматики (НИЛФА), г. Москва | На завод тяжелых станков НКтанкопрома, г. Свердловск |
| 18. | Инструментальный завод МИЗ, г. Москва | На площади, выделенные в г. Свердловске |
| 19. | Харьковский тракторный завод ХТЗ, г. Харьков | На тракторный завод НКтанкопрома, г. Сталинград |
| 20. | Станкостроительный завод, г. Новочеркасск Орджоникидзевского края | На площади моторемонтного завода НКзема СССР, г. Троицк Челябинской обл. |
| 21. | Завод «Электростанок», г. Харьков | На площади гаража треста Горочистки горисполкома, г. Ташкент |
| 22. | Завод № 75, г. Харьков | На Челябинский тракторный завод НКтанкопрома |
| 23. | Завод им. Кирова, г. Одесса | На станкозавод НКтанкопрома, г. Челябинск |
| 24. | Завод «Красный пролетарий», г. Москва | На Челябинский тракторный завод НКтанкопрома |
| 25. | Завод шлифовальных станков, г. Москва | а) на Челябинский тракторный завод НКтанкопрома б) на Бисерский завод НКтанкопрома, г. Бисер Молотовской обл. |
| 26. | Завод им. Орджоникидзе, г. Москва | а) на трикотажную фабрику НКлегпрома СССР, г. Новосибирск б) на Уралвагонзавод НКтанкопрома, г. Нижний Тагил Свердловской обл. |
| 27. | Завод им. Коминтерна, г. Витебск | На станкостроительный завод НКтанкопрома, г. Саратов |
| 28. | Завод «Комсомолец», г. Егорьевск Московской обл. | а) на строительство завода зуборезных станков НКтанкопрома, г. Саратов б) на площади помещений зерносовхоза НКсовхозов СССР, пос. Тогузак Кустанайской обл. |
| 29. | Завод «Станкоконструкция», г. Москва | На льнопрядильную фабрику им. Ленина НКтекстиля СССР, г. Свердловск |
| 30. | Завод «Унимс», г. Москва | На льнопрядильную фабрику им. Ленина НКтекстиля СССР, г. Свердловск |
| 31. | Завод «Станкоинструмент» (часть), г. Москва | На станкостроительный завод НКтанкопрома, г. Челябинск |
| 33. | Завод микропорошков, г. Москва | На корундовую фабрику НКтанкопрома, г. Кыштын Челябинской обл. |
| 34. | Елецкий станкостроительный завод, Орловская обл. (вместе с оборудованием завода им. Кирова, г. Витебск) | На обозоремонтный завод НКместпрома РСФСР, г. Чкалов |
| 35. | Станкостроительный завод «Коммунар», г. Лубны Полтавской обл. | На площади МТМ НКзема СССР, пос. Соракташ Чкалов- ской обл. |
| 36. | Завод «Металлист», г. Таганрог Ростовской обл. | На чугунолитейный и механический заводы НКтанкопрома, г. Чкалов |
| 37. | Завод им. Свердлова (часть), г. Ленинград | На площади завода тяжелых станков НКтанкостроения, г. Свердловск |
| 38. | Мастерские Индустриального техникума, г. Одесса | На площади МТМ НКзема СССР, пос. Соль-Илецк Чка- ловской обл. |
| 39. | Кировский завод (часть), г. Ленинград | На Челябинский тракторный завод |
| 40. | Завод № 183, г. Харьков | На Уралвагонзавод, г. Нижний Тагил Свердловской обл. |
| 41. | Завод № 37, г. Москва | В г. Свердловск |

в) Наркомат вооружения (НКВ)

| № им | Наименование предприятия | Куда эвакуировано |
| --- | --- | --- |
| 1. | Завод № 367, г. Загорск Московской обл. | На завод № 622 НКВ, г. Вятские Поляны Кировской обл. |
| 2. | Завод № 509, г. Москва | На завод № 622 НКВ, г. Вятские Поляны Кировской обл. |
| 3. | Завод № 60, г. Ворошиловград | а) на завод № 537 НКВ, г. Киров б) на площади складов НКвнешторга (16 тыс. кв. м), г. Ульяновск в) на завод № 543 НКВ, г. Казань г) на завод № 545 НКВ, г. Чкалов д) на завод 541 НКВ, г. Челябинск г) на площади моторемонтного завода НКземледелия СССР, г. Фрунзе ж) на одежно-плательный комбинат НКлегпрома СССР, г. Барнаул Алтайского край |
| 4. | Завод (стройка), г. Купянск Харьковской обл. | На Красноярский машиностроительный завод НКугля |
| 5. | Завод № 4, г. Коломна | На Красноярский машиностроительный завод НКугля |
| 6. | Завод № 589, г. Калуга | На Красноярский машиностроительный завод НКугля |
| 7. | Завод № 525 (стройка), г. Артемовск | На стройку газомотокомпрессорного завода НКнефти, г. Куйбышев |
| 8. | Завод № 46 (часть), г. Кунцево Московской обл. | а) на завод № 3 НКВ, г. Ульяновск (бывшие склады НВТ) б) на льнопрядильную фабрику им. Ленина, г. Свердловск в) на целлюлозно-бумажный комбинат, г. Новая Ляля Свердловской обл. |
| 9. | Завод № 66, г. Тула а) пр-во пулеметов «Шкас» б) станкостроительное пр-во в) пр-во противотанковых ружей г) пр-во пушек Волкова — Ярцева д) пр-во универсальных пулеметов Березина е) часть завода | а) на завод № 525 НКВ, г. Куйбышев б) на завод № 172 НКВ, г. Молотов в) на завод № 614 НКВ, г. Саратов г) на завод № 54 НКВ, г. Златоуст д) на завод № 385, г. Златоуст е) на завод № 64 НКВ, ст. Урисум Южно-Уральской ж.д. ж) на завод № 74 НКВ, г. Ижевск |
| 28. | Завод № 354, г. Ленинград | На завод «Красный гигант», ст. Ночка Пензенской ж.д. |
| 29. | Завод № 356, г. Москва | На кондитерскую фабрику и строящийся рядом кондитерский комбинат НКпищепома СССР, г. Свердловск |
| 30. | Завод № 460, г. Подольск Московской обл. а) пр-во иголок к швейным машинам б) пр-во боеприпасов в) пр-во самозарядной винтовки г) пр-во средств воспламенения | а) на площади авторемонтных мастерских, г. Кокчетав Северо-Казахстанской обл. б) на костный завод НКместпрома РСФСР, пос. Арти Свердловской обл. в) на завод № 235 НКВ, г. Воткинск г) на завод № 74 НКВ, г. Ижевск д) на завод № 74 НКВ, г. Ижевск е) на завод № 54 НКВ, г. Златоуст |
| 31. | Завод № 217 (пр-во прицелов), г. Москва | На площади Свердловского университета и Пединститута, г. Свердловск |
| 32. | Завод № 371, г. Ленинград | На Верхне-Салдинский завод металлоконструкций, г. Верхняя Салда |
| 33. | Завод № 69 (часть), г. Красногорск Московской обл. | а) на площади Военно-транспортного института НКПС, г. Новосибирск б) на площади Красных казарм и конюшни НКО, г. Новосибирск |
| 34. | ГСПИ № 7, г. Москва | На площади Института журналистики, г. Свердловск |
| 35. | Завод № 232 (артиллерийское и снарядное пр-во), г. Ленинград | а) на завод № 221 и стройку завода «Т» НКВ, г. Сталинград б) на завод № 78 НКбоеприпасов, г.Челябинск в) на строительство завода НКВ, ст. Юрга Новосибирской обл. |
| 36. | Завод № 345, г. Ленинград | На завод № 237 НКВ и площади Института коммунального хозяйства, г. Казань |
| 37. | Завод № 393, г. Киев | На завод № 235 НКВ, г. Воткинск |

(15123).

С начала 1942 г. заводом (Завод № 445 НКСП, НКАП /г. Тушино Московской обл.;  г. Алапаевск Свердловской обл./) влитым завод № 493 НКАП освоен выпуск десантного планера А-7. Завод № 445 действовал в системе 11 ГУ. Налажено также производство крыльев самолета Ил-2 для завода № 381 НКАП.

На площадке эвакуированного завода в Тушино образовался филиал завода № 445. Сюда реэвакуирован из Тюмени завод № 464 НКАП и в результате слияния образован единый завод № 464.

В соответствии с пост. ГКО № 3028сс от 12.03.1943 г. и приказом № 174с от 27.03.1943 г. завод № 445 был реэвакуирован в Москву и выбыл из состава действующих. Заводу № 81 НКАП были переданы кадры и оборудование по деревообработке, остальной личный состав, оборудование и материалы переданы заводу № 464 НКАП.

Директор (1941-05.1942 г.-)- П.П. Перовский.

Гл. конструктор (09.1941 г.-)- O.K. Антонов.

Гл. инженер (1942 г.)- В.И. Левков.

ЦКБ-1 гл. конструктора В.И. Левкова НКСП, НКАП

Профессор В.И. Левков начал работы по судам на воздушной подушке (СВП) в 1927 г. в Новочеркасском политехническом институте, затем руководил ОТБ при МАИ. ОТБ имело производственную базу на заводе № 84. В 1938 г. ОКБ базировалось на заводе № 84. Созданы катера: Л-1 (1934 г.); Л-5 (1937 г.), пнв как ТКЛ-1 (торпедный катер Левкова) в 1939 г. и стал первым в мире боевым СВП.

По приказу НКСП от 11.03.1939 г. Левков назначен начальником/ гл. конструктором самостоятельного ЦКБ-1 с производственной базой - заводом № 445 НКСП. Продолжены работы по созданию аппаратов на воздушной подушке и воздушных торпед. Созданы катера: Л-9 (1939 г.), Л-11, Л-13 (1941 г.).

По приказу № 1179с от 31.12.1941 г. ЦКБ-1 вместе с заводом эвакуировано в Алапаевск на площадку деревообрабатывающего комбината. Левков назначен гл. инженером завода. В 1942-43 г. Левков разработал проект торпедного катера на воздушной подушке, пр. 171. В 01.1944 г. проект был утвержден в НКСП, но дальше работы не пошли.

Гл. конструктор (11.03.1939-44 г.-)- В.И. Левков {-2.01.1954} (11982).

В начале 1942, согласно отчету Новосибирского филиала ЦАГИ за первый квартал 1942 г., окончилисб испытания винтомоторной группы с двигателем Мерлин XX и винтом Ротол на истребителе Як-7. Работа проводилась по заданию ОКБ А. С. Яковлева. В ЦАГИ провели анализ изменения летных данных самолетов Як-1 и Пе-2 при установке на них моторов Мерлин-20 и Аллисон-V1710, самолета Ла-5 при установке моторов Райт R-2600 и Пратт Уитни R-2800, самолета Ил-4 при установке моторов Райт R-2600 и Пратт-Уитни R-1830-33 и самолета Ли-2 при установке мотора Райт Циклон R-1820-71. Были сделаны следующие выводы: «...Установка на Як-1 мотора Мерлин-20 резко повысит скорость на 2-й границе высотности, доведя ее примерно до 665 км/ч. Однако такой результат получится лишь на высотах 6000—7000 м. На малых высотах скорости получатся худшими... При установке на Як-1 мотора Аллисон V-1710, скорость у земли снизится примерно на 50 км/ч... Замена мотора на самолете Ла-5 на Райт R-2600 снижает скорости полета на всем диапазоне высот... Данные самолета Ла-5 с мотором Пратт-Уитни R-2800 оказываются близкими к данным варианта этого самолета с М-71... Изменение летных данных самолета Пе-2 при постановке на него моторов Мерлин-20 и Аллисон V-1710 аналогично тому, что имело место на самолете Як-1... Дальность самолета Ил-4 при установке на него моторов Райт R-2600 ухудшается: при небольшом возрастании скорости на 2-й границе высотности, дальность полета снижается до 2300 км. Установка этих моторов потребует примерно тех же конструктивных изменений, как и установка моторов М-82. Мотор Пратт-Уитни «Дабл-Уосп» тяжел для самолета Ил-4, значительно снижает его дальность и поэтому не может быть установлен на Ил-4. Мотор ПраттУитни R-1830-33, не изменяя практически скоростных и взлетных свойств самолета Ил-4, повышает дальность этого самолета приблизительно на 300 км, вследствие большей высотности мотора Пратт-Уитни с ТК». Общий вывод гласил: «На самолетах Як и Пе-2 наиболее целесообразной является постановка моторов Мерлин-20 или более новых модификаций (Мерлин-45, Мерлин-61). Следует отметить, что этот мотор не пушечный, что вызовет необходимость на самолетах Як изменения оружия: крыльевые пушки и пулеметы, вместо пушки и пулеметов на моторе. Ввиду того, что число оборотов винта на моторе Мерлин-20 значительно ниже, чем на М-105ПФ, а диаметр винтов на наших самолетах Як не может быть без изменения высоты шасси доведен до размера диаметра английских винтов, желательно при установке мотора Мерлин на наших самолетах, изменить его редукцию в сторону увеличения оборотов винта. На самолете Ла-5 целесообразна установка мотора Пратт-Уитни R-2800 «Дабл-Уосп», но он пока еще не эксплуатируется в Советском Союзе. К этому мотору относятся замечания по редуктору, сделанные для мотора Мерлин-20. На самолете Ил-4 наиболее целесообразна установка моторов Пратт Уитни R-1830-ТК. Что касается самолета Ли-2, то установка на нем моторов РайтЦиклон R-1820-71, весьма близких к моторам М-62ИР, не вызовет никаких затруднений и практически не повлияет на летные данные этого самолета. Постановка моторов Райт R-2600 и Аллисон V-1710 ни на одном из рассмотренных самолетов не представляет интереса с точки зрения улучшения летных данных» (19727).

В начале 1942 в Москву стали возвращаться институты АП (6,155). В январе начали монтировать скоростную трубу Т-6 (6,155).

В начале 1942 г. оно отгрузило в Москву первую партию двигателей ДМ-4 на испытания.

Они начались в специально сооруженной на территории Московского авиационного института аэродинамической трубе АТ-2 со стальной проточной частью размером 17x1 м. Но она давала поток со скоростью до 180 км/ч и для дальнейших испытаний Яковлев распорядился изъять из 120-го (с 7 марта 1942 г. - 12-го гвардейского) ИАП ПВО проходивший там опытную эксплуатацию учебно-тренировочный истребитель УТИ-26, во второй кабине которого можно было оборудовать место инженера-экспериментатора.

Самолет проходил испытания в ЛИИ, но к сожалению, ни времени их проведения, ни подробностей автору узнать не удалось. В некоторых источниках сказано, что «из-за вибраций наблюдалась течь баков», в других говорится, что полетов с включением ПВРД не проводили, потому А.С.Я. дал распоряжение переоборудовать другой самолет для той же цели.

Предварительные трубные испытания «дополнительных моторов» ДМ-4 позволили наметить ряд важных направлений их совершенствования и, прежде всего, повысить полноту сгорания топлива и экономичность двигателя, что открывало пути к увеличению дальности и продолжительности полета, которые пока не устраивали Заказчика. Однако в период между весной 1942 г., когда прошли первые включения ПВРД в аэродинамической трубе, и осенью того же года, когда началось проектирование агрегатов Як-7Р и было принято решение о летной их отработке на новом самолете- лаборатории, кое-что произошло (17742).

В начале 1942 г. были изготовлены двигатели ДМ-4С Бондарюка, спроектированные еще в 1941. Всесторонние огневые испытания ПВРД, одними из первых мире, были подготовлены и проведены специальным конструкторским бюро (СКБ) и МАИ им. С. Орджоникидзе. Директор МАИ А.И. Михайлов на свой риск решил помочь СКБ Бондарюка и учредилв МАИ специальную экспериментально-исследовательс к у ю группу (СЭИГ), и утвердил тему «Доработка и испыта ние дополнительных моторов специального типа».

При содействии А. И. Михайлова и его заместителя про- фессора Н. В. Иноземцева удалось преодолеть разнообразные и иногда довольно сложные препя тствия, возникавшие из-за трудностей военных лет.

В 1942 г. инженеры и техники СКВ и сотрудники СЭИГ МАИ смонтировали стальную аэродинамическую трубу.

Эта труба имела длину 17 м и диаметр рабочей части 1 м.

Скорость потока воздуха в рабочей части трубы составляла около 50 м/с. AT была оснащена измерительной аппаратурой для одновременного замера 22-х параметров — температур, ско ростей и давлений в разных точках ПВРД.

Из-за войны конструирование образцов ПВРД осуществля лось И.А. Меркуловым далеко от Москвы, и для испытаний и доводки эти образцы летным путем доставлялись в Москву.

В конструкторской разработке двигателей принимали уча стие: В.И. Бухарин, Н.И. Зайкин, Д.Н. Чеклетов, О.С. Огане сов и др. Проектирование установки двигателя на самолете, систем бензопитания, электропитания и управления двигате лем выполняли инженеры Б.А. Николаевский, Б.Р. Пастухов ский, И.А. Чарный и Е.А. Асадчиков. В Москве душой дела, организатором испытаний и инициатором различных усовер шенствований был неугомонный изобретатель, парторг кафед ры физики МАИ Б.Р. Пастуховский.

При огневых испытаниях ПВРД возникало множество не предвиденных трудностей. В преодолении некоторых из них помощь оказывали члены кафедры П.В. Моторин и С.А. Ла пушкин.

При наземных огневых испытаниях ПВРД надо было в пер вую очередь изучить условия, обеспечивающие достаточно пол ное сгорание топлива и изменение давления по газовоздушному тракту двигателя, т.е. те процессы, которые влияют на величи ну скорости истечения газа из сопла ПВРД. Нужно было также проверить и отработать надежность зажигания, устойчивость го рения, жаропрочность всех элементов конструкции двигателя.

Чтобы подойти к решению этих вопросов измерялись ско рости потоков на входе, выходе, а также в рабочей части из мерялось статическое давление по оси двигателя перед диф фузором, в нескольких точках в диффузоре и в камере. Изме рялась температура воздуха после сжатия в диффузоре, температура в камере и температура в выходном сечении со пла на оси и вблизи стенок. По этим данным производился расчет всех процессов с достаточной точностью.

Летные испытания на самолетах Н.Н. Поликарпова позво лили выявить как положительные свойства этих двигателей — безопасность, длительный ресурс, способность работать на любом сорте авиационного бензина, устойчивость процесса горе ния, достаточную надежность системы зажигания, так и их не достатки, главным из которых были низкая полнота сгорания.

Поэтому вскоре после окончания летных испытаний, в 1941 г. было проведено исследование двигателя ДМ-4 в аэродинамичес кой трубе ЦАГИ Т-104. Эти исследования позволили выявить причины низкой полноты сгорания бензина. В новые двигате ли ДМ-4С, предназначенные для испытания на самолете А.С. Яковлева, были внесены изменения с целью повысить пол ноту сгорания и снизить потери давления. Кроме того, в двига теле ДМ-4С были сделаны съемные диффузоры и сопла различ ных размеров, чтобы в процессе испытаний подобрать оптималь ные геометрические параметры двигателя. В дополнение к основному варианту диффузора был разработан диффузор с ин жектором, в котором рабочим телом служил парообразный бен зин. Устанавливаемые в камере сгорания защитные кольца так же были разработаны в нескольких вариантах.

Поскольку исследования в AT Т-104 показали, что пери ферийная подача горючего не позволяет получить равномер ную бензовоздушную смесь, в новых двигателях были устрое ны кольцевые горелки, более равномерно распределяющие го рючее по всему сечению камеры сгорания. Горелки имели различные устройства для стабилизации пламени.

Зажигание в ПВРД осуществлялось прибором ЭПЗ-ДМ-5, получавшим питание от аккумулятора 12-А-30.

В сеть, питающую током прибор зажигания, был включен автомат АЗ-ДМ-1, производящий автоматическое разъедине ние электросети после начала работы двигателя.

В результате неправильного затухания двигателя, вслед ствие, например, временного проектирования подачи бензи на, автомат АЗ-ДМ-1 должен был включать ток в прибор за жигания.

Три съемных диффузора имели диаметры входного сече ния 230, 280 и 330 мм. Съемные сопла имели диаметры вы- '• ходного сечения 300, 340 и 360 мм (19586).

В начале 1942 НТК ВВС опытной ФАБ-250М присвоили номер чертежа 3-01086 для серийного пр-ва и 7-Ф-323 для принятия на вооружение (7453, 304).

В начале 1942 состоялись войсковые испытания Ш-37 на ЛаГГ, доработанном самим С.А.Л. - на Брянском фронте. Магазин в 20 снарядов быстро расстреливался. Пришло решение о серии, но пушка оказалась трудной в производстве и за год сделали только 196 (177,297). Испытывали в 42 иап под командованием ГСС И.Шинкаренко и уничтожили более 50 самолетов и 5 танков. Пушка работала неудовлетворительно и производство малой серии прекратили (3241,30).

В начале 1942 г. на заводе № 31 в Тбилиси (этот номер предприятие получило, приняв эвакуированный из Таганрога 31-й завод) под руководством Горбунова был построен самолет ЛаГ-5 — серийный ЛаГГ-3 с мотором М-82. Его капот оказался чуть лучше, чем у Гу-82, и рост данных по сравнению с ЛаГГ-3 4-й серии был приличным. Скорость у земли поднялась с 421 до 515 км/ч, а на высоте 6450 м достигла 600 км/ч против 502 км/ч. Время набора высоты 5000 м сократилось с 8,6 до 5,2 мин, а время виража — с 30 до 25 с. При этом дальность полета упала с 870 до 655 км, т.к. объем внутренних баков уменьшили с 548 до 475 л, ПТБ упразднили, а сам М-82 уступал в экономичности М-105. Но, в общем, ничто не мешало запуску ЛаГ-5 в серию, если бы не третий вариант (11123).

В начале 1942 года по инициативе НИИ ВВС и ОКБ А.С. Яковлева мощность двигателя М-105 увеличили за счет установки нагнетателя. В результате мощность двигателя у земли возросла с 1020 л.с. до 1210 л.с, а благодаря снижению рабочей высоты номинальная мощность увеличилась с 1100 л.с. (2000 м) до 1260 л.с. (700 м). Рост мощности был очень заметен, но он потребовал усилить некоторые детали двигателя, в первую очередь поршневую группу. Самолет ЛаГГ-3 с двигателем М-105ПФ развивал максимальную скорость на 25-28 км/ч больше, чем с двигателем М-105П. Другой возможностью увеличить энерговооруженность самолета было установить на него звездообразный двигатель воздушного охлаждения М-82 конструкции Швецова. Но установка этого двигателя, выполненного по схеме «двойная звезда», на ЛаГГ-3 представляла собой серьезную проблему. Но именно этот вариант увенчался полным успехом и привел к появлению удачного истребителя Ла-5. Лавочкин боролся за то, чтобы сохранить ЛаГГ-3 на конвейере. Главный выход в создавшейся ситуации он видел в том, чтобы увеличить мощность двигательной установки. Рассматривались две возможности: увеличить мощность штатного двигателя М-105, а также установить на самолет новый, более мощный двигатель. Слишком малая мощность двигателя М-105 не удовлетворяла не только Лавочкина, но и его конкурента Яковлева (11749).

C начала 1942 г. обстановка с красками в АП стала понемногу приходить в норму (3092). К производству авиационных красок подключались дополнительные предприятия химической промышленности. Так, например, с 1942 г. начал производство красок для самолетов один из крупнейших в стране Ярославский завод "Свободный труд". Все это позволило стабилизировать положение и избежать в дальнейшем на заводах НКАП всевозможных замен стандартных аэролаков АМТ на другие, имеющиеся в наличии. Правда, осталась большая проблема с сырьем. Многие месторождения пигментов находились на Украине и были захвачены немцами. Так же как и в случае с 36-м заводом, это вынуждало искать подходящие заменители, как правило, из местных источников. Результат таких замен был не всегда положительным. Одно из условий успешной маскировки требует такого варьирования окрасок, при котором уничтожался демаскирующий фактор повторяемости вариантов. Поточный метод производства требует обратного - стандартных окрасок, поэтому вполне естественно появление схем камуфляжа, "привязанных" не столько к определенному типу самолета, сколько ко всем самолетам, выпускаемым на одном заводе. Например, для истребителей ЛаГГ-3 и Ла-5, выпускаемых Горьковским авиазаводом, характерна определенная общность камуфляжа (3092).

В начале 1942 года в Омске на заводе № 288 бомбардировщик ДВБ-102 подготовили к летным испытаниям, и В.М. Мясищев остановил свой выбор на летчике-испытателе НИИ ВВС В.И.Жданове. Опытный самолет, едва начав свой первый разбег, вдруг стал раскачиваться из стороны в сторону с нарастающей амплитудой. Это напоминало модный в 1930-е годы танец «Шимми». Вспомнились последние напутствия главного конструктора, и рука потянулась к секторам газа, взвизгнули тормоза. Бомбардировщик еще не успел остановиться, а к нему со всех сторон бежали люди. После осмотра специалисты сделали вывод: через несколько секунд передняя стойка сломалась бы. Только самообладание и реакция Жданова предотвратили аварию, летчик спас опытный экземпляр бомбардировщика ДВЕ-102 — самолета, о котором впоследствии будут много писать, не забывая при этом награждать эпитетами: «впервые в отечественной практике», «не имеющий аналогов» (10745,236).

В начале 1942 года бомбардировщик ДВБ-102 подготовили к летным испытаниям, и В.М. Мясищев остановил свой выбор на летчике-испытателе НИИ ВВС Валериане Ивановиче Жданове (11446).

В феврале этого же года В.И. Жданова командировали в Омск для проведения летных испытаний ДВБ-102. Хорошо знакомый с проектом бомбовоза, участвовавший в работе макетной комиссии, Валериан Иванович не ожидал эффекта, который произвел на него воплощенный в металл самолет.

День подходил к концу, когда в лучах заходящего солнца показался «транспорт» из Свердловска. Самолет зарулил на стоянку, остановив свой бег возле непривычного взгляду летательного аппарата с высоко поднятым хвостом. Разминая отекшие после длительного полета ноги, летчик обошел зачехленный даль ний высотный бомбардировщик и подумал: «Так вот ты какой, мой будущий крестник». Спустя несколько дней, выслушав последние наставления ведущего инженера, экипаж ДВБ-102 занял свои места в самолете, предварительно отбуксированном к дальнему краю бетонированной стоянки, временно превращенной во взлетную полосу.

Опытный самолет, едва начав свой первый разбег, вдруг стал раскачиваться из стороны в сторону с нарастающей амплитудой. «Шимми» — это короткое слово, заимствованное от модного в 1930-х годах танца, молнией пронеслось в голове летчика. Вспомнились последние напутствия главного конструктора, и рука быстро потянулась к секторам газа, взвизгнули тормоза. Бомбардировщик еще не успел остановиться, а к нему со всех сторон бежали люди.

После осмотра специалисты сделают вывод: еще несколько секунд и передняя стойка могла сломаться. Только самообладание и быстрая реакция летчика позволили предотвратить аварию, спасти опытный экземпляр бомбардировщика ДВБ-102 — самолета, о котором впоследствии будут много писать, не забывая при этом награждать эпитетами: «впервые в отечественной практике», «не имеющий аналогов» (11446).

В начале 1942 года первый экземпляр ДВБ-102 закончили строительством и подготовили к проведению летных испытаний. Во время проведения пробежек по аэродрому пришлось столкнуться с явлением автоколебаний типа «шимми» на носовой стойке шасси, поэтому для начала пришлось лечить этот недостаток. Первый полет нового самолета 19 февраля 1942 г. выполнил летчик НИИ ВВС В.И.Жданов, затем полеты продолжил заводской летчик-испыта- тель Ф.Ф.Опадчий. Испытания сопровождались ненадежной работой двигателей, уже в третьем полете отметились неполадки в левом М-120ТК. В апреле машину передали на испытания в НИИ ВВС, однако полностью зафиксировать летные характеристики по причине неустойчивой работы двигателей не удалось. В процессе проведения испытаний в передней установке смонтировали 20-мм пушку ШВАК, а на подфюзеляж- ной турели - пулемет УБК калибра 12,7 мм.

Кроме неудовлетворительной работы двигателей выявилось достаточное количество иных проблем и недостатков. В частности, изначально заложенные малые габариты кабины штурмана и пилота определили недостаточный обзор из них, затруднение посадки в самолет и выбрасывания с парашютом. Установленная пушка ШВАК закрывала обзор штурману и мешала наведению на цель при выходе на боевой курс. Нужно отметить, что указанный недостаток был отмечен еще до проведения первых полетов, поэтому уже в начале 1942 г. велись разработки новой передней гермокабины и бомбового отсека.

В ходе продолжения испытаний самолет летал с двигателями М-120, которые не развивали полную мощность, кроме того, при подъеме на высоту не использовались турбокомпрессоры. Это определило скромные достигнутые результаты испытаний: потолок составил 8300 метров, максимальная скорость - 542 км/ч на высоте 6250 метров.

В июне 1942 г. на самолете заменили силовую установку - установили двигатели М-71. С этими звездообразными двигателями воздушного охлаждения испытательные полеты в Сибири продолжались еще в течение года. Затем, в 1943 г. последовало постановление Комитета обороны о перебазировании завода №288 в Москву, на территорию авиазавода № 482. В.М.Мясищева назначили главным конструктором завода № 22 в Казань, а его конструкторское бюро поделили между этими двумя предприятиями. Лишь в ноябре 1943 г. две части коллектива объединили в Москве под общим названием ОКБ-482, где и продолжили тематику создания высотных машин.

ОСНОВНЫЕ ЛЕТНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВБ-102

|  | Проект | ДВБ-102 | ДВБ-102 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1940 г. | 2хМ-120ТК | 2хМ-71 ТК-3 |
| Размах крыла (м) | 25,16 | 25,168 | 25,22 |
| Длина (м) | 18,90 | 18,90 | 20,30 |
| Площадь крыла (мг) | 78,0 | 78,34 | 78,8 |
| Вес пустого (кг) | 10392 | 11873 |  |
| Взлетный вес (кг) | 14705 | 15183 | 15500 |
| Взлетный вес макс, (кг) | 15245 | 18500 | 17800 |
| Нагрузка на крыло (кг/мг) | 188,5 * | 193,8 | 225,8 |
| Скорость макс. Н=0 (км/ч) | 486 | 456 | 440 |
| Скорость макс, (км/ч) | 620 | 545 | 570 |
| На высоте (м) | 10000 | 6000 | 8500 |
| Посадочная скорость (км/ч) | 115 | - | 130 |
| Время набора 6000 м (мин) | 13,8 ** | 13,5 | 13,5 |
| Дальность полета с бомбовой |  |  |  |
| нагрузкой 1000 кг(км) | 3850 | 3440 | 3470 |
| Практический потолок (м) | 11000 | 10500 | 10750*** |

* с нормальным взлетным весом

**расчетное значение для высоты 5000 м

***достигнуn потолок (11941).

В начале 1942 был выполнен эскизный проект ДВБ-102 2М-120ТК с ПЦН Доллежаля проект, дальний скоростной бомбардировщик. Эскизный проект был выполнен с целью восстановления высотности самолета после увеличения его полетного веса. Он предусматривал установку на моторы в вместо штатных 1-ступенчатых 2-скоростных ПЦН новых 2-ступенчатых 2-скоростных ПЦН системы Доллежаля (ВИАМ) и дальнейшие связанные с этим изменения:

- переделку каналов воздухозаборников ПЦН;

- доработку системы регулирования наддува и др.

Поскольку 2-стуенчатые ПЦН довести не удалось, доработка самолета не выполнялась (23552).

В начале 1942 был выполнен эскизный проект ДВБ-102 2МБ-100, дальний скоростной бомбардировщик. Эскизный проект был выполнен в целях замены снятого с плана серийного выпуска мотора М-120ТК.

Основные отличия от базового варианта с М-120ТК:

- установлены невысотнные моторы МБ-100 (Х-образные, рассматривались как в «горизонтальном», так и в «вертикальном» вариантах);

- установлены новые 4-лопастные воздушные винты вместо 3-лопастных;

- изменены моторамы;

- изменены капоты (2 варианта в соответствии с расположением блоков цилиндров моторов);

- изменены системы охлаждения воды и масла (радиаторы и емкости систем увеличены);

- изменены системы запуска;

- увеличена емкость топливной системы;

- усилено оборонительное вооружение (5 пушек калибра 20 мм, общий боекомплект 1450 снарядов);

- увеличен экипаж (до 9 человек?);

- кабины сделаны негерметичными (предположительно).

Применение мотора МБ-100 было предусмотрено на 2-м опытном экземпляре (ДМ), но не реализовано, т.к. этот мотор требовал значительной доводки и не был включен в план на 1942 г. (хотя испытывался на Ер-2). В мае 1942 г. пришли к выводу о нецелесообразности установки МБ-100 на самолет ДВБ-102. Приказ по НКАП об этом был подготовлен 03.06.42 г. (23552).

В начале 1942 был выполнен эскизный проект ДВБ-102 2МБ-102 проект, дальний скоростной бомбардировщик. Эскизный проект был выполнен в начале 1942 г. в целях замены снятого с плана серийного выпуска мотора М-120ТК. ТТХ – см. файл. Не строился по той же причине, что и самолет с МБ-100 (23552).

В начале 1942 был выполнен эскизный проект ДВБ-102 2М-30Б проект, дальний высотный скоростной бомбардировщик. Проект выполнен в 1942 г. с целью замены снятых с производства моторов М-120. Не строился (23552).

В начале 1942 в НИИ-3 НКБ была завершена разработка эскизного проекта самолета 302 (2928,58).

К началу 1942 года в парке ГВФ оставалось 19 "Валти". Зимой 1941-1942 годов ПС-43 участвовали в "воздушном мосту" в блокадный Ленинград. Самолет M.Г.Скрыльникова подбили над Ладогой, пришлось совершить вынужденную посадку. Было сломано шасси, а хвост оторван совсем. По за 10 дней машину вновь поставили в строй, П.П.Тукиш летал на нем до конца воины (3457,43). За тяжелый 1941 год немцы уничтожили в общей сложности четыре ПС-43, аварии и износ вынудили списать еще ряд машин. Несколько самолетов перешли в ВВС, где они служили в основном как связные (3457,43).

В начале 1942 года военинженером 3 ранга Л.Г. Головиным, работавшим в самолетных ремонтных мастерских Наркомата Авиапрома, был предложен проект самолета перехватчика с ракетным двигателем, стартующего с мобильной катапульты. Перехватчик с лежачим положением летчика, оживальным крылом малого удлинения и твердотопливным ракетным двигателем должен был стартовать с подвижной пусковой установки (15841).

В начале 1942 г. на   заводе   №81 один из истребителей Харрикейн 736-го иап, доставленных в ремонт, оснастили лыжным шасси, убиравшимся в полете. Его испытывали с 5 по 15 февраля на Центральном аэродроме. Летал В.А.Степанчонок из   НИИ     ВВС  , а также пилоты из 10-го гв. иап и 736-го иап (15129).

В начале 1942 испытали за ТБ-3 (АНТ-6) двухбалочный планер КГ Л.П.Курбалы (112,175).

В начале 1942 В.Л.Расторгуев испытал второй опытный планер КЦ-2, а Д.Н.Колесников - ГК завода 168, экакуированного в Лопатино Мари Эл (ст. Козловка) - предложил проработать на базе КЦ-2 П.В.Цыбина вариант морского гидропланера. Машина была рекомендована в серию (94,81).

В начале 1942 г. в Казани, куда из Рязани был эвакуирован завод из-за наступления немцев, проходили испытания КЦ-2. Испытания КЦ-2, которые проводил летчик В.Л. Расторгуев, выявили ряд серьезных недостатков: были плохими устойчивость и управляемость. Нужно было увеличить путевую устойчивость, уменьшить нагрузки в органах управления, увеличить эффективность элеронов и убрать люфты и упругие деформации в проводке управления. По требованию ЦАГИ разрешенную скорость буксировки необходимо было довести до 300 км/ч. Отмечалось, что грузовая кабина для 21 (первоначальная проектная загрузка) десантника тесна.

Учитывая необходимость в тяжелых планерах, несмотря на отмеченные недостатки, планер был рекомендован к серийному производству под обозначением КЦ-20 (2 пилота + 18 десантников). Производство организовали в поселке Лопатино под Казанью.

Для устранения отмеченных недостатков конструкцию существенно доработали: фюзеляж в хвостовой части удлинили на 900 мм, съемные двери заменили на двухстворчатые поворотные, а число иллюминаторов на каждом борту увеличили до четырех. Увеличили также площадь элеронов и поперечное V крыла.

Возросла площадь всего горизонтального оперения, одновременно увеличили углы отклонения рулей, площадь триммеров, а на рулях направления установили роговую компенсацию. В целях экономии тросовую проводку заменили на систему деревянных тяг (!), а два раздельных штурвала заменили на один сдвоенный. Несмотря на большое число изменений, масса пустого планера осталась неизменной — 2050 кг, но проблемы с центровкой, хотя и не такие острые, — остались.

После внедрения всех усовершенствований в августе 1942 г. были выполнены контрольные испытания головного серийного образца КЦ-20, которые провел летчик Расторгуев В.Л. В результате проведенных доработок удалось снизить трение в системе управления, повысить эффективность действия рулей и триммеров, а также привести в норму устойчивость планера при буксировке и в планировании. Управля- емость планера также улучшилась, хотя повышенные нагрузки на штурвал от элеронов и на педали от руля направления сохранились. На это в дальнейшем жаловались и строевые летчики. Для обеспечения приемлемой центровки в нос планера загружали балансировочный груз массой 115 кг (12300).

В начале 1942 г. на основе планера КЦ-20 Д.Н. Колесников предложил спроектировать морской десантный гидропланер. По схеме это должна была быть летающая лодка с поддерживающими поплавками на крыльях. Предполагалось, что такой планер будет высаживать десанты на побережье Крыма, Прибалтики и в других подобных местах. Но далее предложения дело не пошло (12300).

В начале 1942 ОКБ С.А.Кочеригина было ликвидировано, а он стал главным редактором БНТ ЦАГИ (4,43).

В начале 1942 были изготовлены ПВРД ДМ-4С И.А.Меркулова и для испытаний выбрали Як-7Б. Сначала ставили на УТИ-26-2 в 12 гв. иап ПВО Москвы, но центровка сместилась вперед и не была обеспечена пожаробезопасность (65,101).

В начале 1942 были готовы ПВРД ДМ-4С И.А.Меркулова диаметром 500 мм и длинной 2300 мм с массой 45 кг, спроектированные в 1941 (65,101).

В начале 1942 ОКБ А.С.Я. на серийном Як-7 N 22-41 провело эксперименты по увеличению давления наддува двигателей до 1000 и 1050 мм рт. ст. (65,86).

До начала 1942 г. М-25 в различных модификациях выпускался заводом № 19; изготовлено 13 888 экз. На заводе № 27 (Казань) в 1938-1939 гг. собирали М-25 из комплектов запчастей, выпущенных в Перми; количество неизвестно.

Характеристики:

• 9-цилиндровый звездообразный, воздушного охлаждения, с одноступенчатым односкоростным ПЦН;

• диаметр цилиндра/ход поршня 155,5/174,5 мм;

• объем 29,87 л;

• степень сжатия 6,4;

• мощность и вес в зависимости от модификации;

• возможна установка синхронизатора, электроинерционного стартера или пневмопуска. Известны модификации:

• М-25, безредукторный, первая серийная модификация с использованием большого числа импортных деталей, 635/700 л.с., прошла госиспытания в июле — августе 1935 г. Первые двигатели имели карбюраторы «Стромберг» и вес 434 кг, далее карбюратор К-25 и вес 435 кг.

• М-25А, безредукторный, форсирован по оборотам. Разрабатывался с июля 1935 г. с использованием полученной из США документации на мотор типа Р50. Введен противовес-маятник, усилена кулачковая шайба, внесены изменения в маслосистему. Мощность 715/730 л.с.,

вес 439 кг.

• М-25Б, опытный мотор на базе М-25А с увеличенным наддувом (за счет увеличения оборотов крыльчатки). Примерно соответствовал американскому типу Р52. Мощность 585/700 л.с., вес 435 кг.

• М-25Р, редукторный мотор на базе М-25А. Изготовлено несколько опытных экземпляров с импортными редукторами.

• М-25В, безредукторный, форсирован по оборотам по сравнению с М-25А, 750/775 л.с., вес 453 кг. Усиленные головки цилиндров,

новые всасывающие и выхлопные патрубки, азотированные гильзы, усиленные шатуны. Примерно соответствовал американской модели Р53. Прошел госиспытания в августе 1936 г., серийно строился с 1937 г. С 1938 г. комплектовался электроинерционным стартером, с января 1939 г. — пневмосамопуском. С 1941 г. выпускался усовершенствованный вариант, унифицированный с М-62 и М-63, 750/790 л.с. На нем введены два роликовых подшипника коленвала, втулка главного шатуна с боковыми уплотнениями.

- М-25В-ТК, вариант М-25В с двумя турбонагнетателями ТК-1 и ПЦН. Проходил летные испытания в декабре 1938 г. — апреле 1939 г. Мощность 750/775 л.с., вес 435 кг. Изготовлялась малая серия.

- М-25Е, опытные образцы с увеличенным наддувом (за счет повышения оборотов ПЦН). Был близок к американскому мотору Р54, но отличался примерно пятой частью деталей.

- М-25И, опытный образец с наддувом выше, чем у М-25В, но ниже, чем у М-25Е.

- М-25Ф, проект 1935 г. с форсированием по оборотам, 720/815 л.с., вес 500 кг.

- М-25У, задание 1935 г., 840/950 л.с., вес 570 кг. -

- М-25 для катеров на воздушной подушке, проектировавшихся в ЦКБ-1. Мотор переделывался для работы в вертикальном положении с изменением схемы отсоса масла. Выпущена небольшая серия на заводе № 19.

М-25 экспортировался в Китай и Испанию.

Двигатели М-25 различных модификаций устанавливались на серийных самолетах И-14, И-15бис, И-16 (большая часть выпуска), Р-10, ДИ-6, И-153 (малая серия), КОР-1 (Бе-2), ИП-1, опытных самолетах АРК-3, МДР-6, ИП-4, РВ-23, Г-31 (мотопланер), ОКО-1. Их применение предусматривалось проектом ТА. Трофейные М-25В устанавливались немцами на легкие транспортные самолеты Со 244 (11852).

В начале 1942 В это время авиасборочный завод собрал первую партию самолетов. В донесении наркому Микояну указывалось, что «… готовая продукция завода в настоящее время не имеет сбыта, а также не ясен дальнейший план работы завода, т.к. сборка самолетов И-16 накануне последней поставки агрегатов для деталей такого типа прекращена»3 . Начальник Восточного управления Кумыкин в 1941 г в докладной записке на имя наркома Микояна вновь указывал на то, что «…завод собрал уже 65 самолетов и к 1 июля количество собранных самолетов составит 144. Собранные самолеты частично хранятся на открытом воздухе, что в климатических условиях Синьцзяна (песчаные бури, резкое колебание температуры) может вызвать порчу самолетов. Кроме того, хранение самолетов вызывает большие расходы по их обслуживанию (смазка и т.д.)»4 (20122) .

В начале 1942 г. на заводе № 35 в серийное производство был запущен винт АВ-5Л-158 для штурмовика СВ. Ильюшина Ил-2. При плане выпуска 14747 винтов завод изготовил 14984 винта в основном марки АВ-5Л-158, запущенного в серийное производство. Штурмовик Ил-2 к этому времени показал себя превосходной боевой машиной, в которой очень нуждался фронт. В известной телеграмме И.В. Сталина, отправленной в конце декабря 1941 г. директорам двух авиазаводов, были, в частности, и такие слова: «Нам нужны не МиГи, а Ил -2». Предыстория создания Ил-2 в предвоенные годы была непростой и изобиловала целым рядом драматических коллизий, о которых следует рассказать, несколько нарушив хронологию повествования. Рождение проекта бронированного штурмовика - «летающего танка» С.В. Ильюшиным относится к январю 1938 г., когда он обратился в Правительство с заявлением об освобождении его от должности Начальника Главка и поручении ему выпуска самолета на Госиспытания. Предложение С. В. Ильюшина было принято, и создание бронированного штурмовика включили в план опытного строительства. Это означало также проведение работ не только по планеру, но и всеми разработчиками комплектующих составляющих, в том числе мотористами и винтовиками. Разработанная в ВИАМе под руководством С.Т. Кишкина и М.Н. Склярова новая броневая сталь и новая технология изготовления деталей из нее путем штамповки позволили создать штурмовик с «работающей» броней, то есть органично включенной в конструкцию планера. Именно к броне, а не к набору из стрингеров и лонжеронов крепились крыло, двигатель, оборудование. Первый полет опытного самолета с двигателем А.А. Микулина АМ-35 состоялся 2 октября 1939г. под управлением летчика-испытателя В.К. Коккинаки, а в апреле 1940 г. штурмовик в двухместном варианте прошел Государственные испытания с положительным заключением военных специалистов. Однако были выявлены и некоторые слабые стороны, в частности, в необходимости уменьшения высотности двигателя AM -35, которая не была нужна штурмовику, летающему в основном на малых высотах. ОКБ А.А. Микулина в инициативном порядке создало двигатель АМ-38 с маловысотным нагнетателем. Ступинское ОКБ №150 подобрало необходимый тип воздушного винта из имеющегося в наличии номенклатурного ряда лицензионных винтов ВИШ и разработало конструкторскую документацию на него с привязкой винта ВИШ-22Т под новый двигатель. Серийное производство ступинского авиакомбината осуществило изготовление этих винтов. Когда работы по исправлению выявленных недостатков были в основном завершены, СВ. Ильюшину предложили переделать штурмовик в одноместный вариант. Самолет срочно доработали - убрали кабину стрелка, а на ее место установили дополнительный топливный бак. В октябре 1940 г. всего за 10 дней В.К. Коккинаки провел заводские испытания, показавшие, что основные недостатки самолета были устранены. Модифицированный одноместный самолет при поддержке И.В. Сталина был запущен в серийное производство еще до начала Государственных испытаний. В январе 1941 г. одноместный Ил-2 поступил на Государственные испытания, которые подтвердили хорошую управляемость самолета, достаточный обзор и удобство наводки на цель при стрельбе и бомбометании с бреющего полета. В 1942г. штурмовик Ил -2 вновь переделывают в двухместный вариант с форсированным мотором АМ-38Ф и вышеупомянутым ступинским воздушным винтом обратной схемы АВ-5Л-158, поскольку истребителей прикрытия не хватало и одноместные штурмовики несли большие потери. Для защиты носовой части штурмовика в винтовом ОКБ -35 разработали специальный броневой колпак на цилиндр винта. Однако с внедрением его разработчикам винта АВ-5Л-158 пришлось проявить настойчивость, поскольку металлургический завод отказывался заниматься подобной «мелочью» и не принимал заказ на изготовление. Дважды конструктор Н.П. Кузьмичев и технолог И.А. Горбунов ездили к металлургам и сумели все таки убедить Главного инженера завода в важности проблемы и необходимости ее практического исполнения. Самолетостроительный завод, выпускающий Илы, был также расположен в Куйбышеве на одной территории с винтовым заводом № 35. Это облегчало транспортировку уже собранных винтов и их установку на штурмовик, что способствовало наращиванию выпуска боевых самолетов до 40 машин в сутки. Это являлось рекордом даже для самой развитой авиапромышленной державы. Всего за годы войны было выпущено более 40 тыс. штурмовиков Ил-2 с учетом разработанных на заключительно этапе войны штурмовиков Ил-10, оснащенных воздушными винтами АВ-5Л-124, также спроектированными ждановским ОКБ (11415).

С начала 1942 г. на заводе № 156 в Москве организованы работы по проектированию и производству подвесных масло- и бензобаков, а также корпусов химических ВАЛ из целлюлозы.

По приказу 7ГУ № 4 от 11.1942 г. планировалось выделить ОКБ Гулянского в самостоятельное ОКБ-3 5 НКАП в системе 7ГУ на существующей опытной базе. Однако ОКБ продолжило действовать при заводе № 156 (на 02.1943 г.).

По приказу № 297с от 15.05.1943 г. в связи с расширением работ по производству неметаллических агрегатов (литье из растительных волокон) на существующей базе ОКБ в составе 14 чел. создан самостоятельный завод № 225 НКАП.

Гл. конструктор (1942-43 г.)- П.В. Гулянский (11982).

С начала 1942 г. начинается неуклонный рост авиавыпуска (см. прил, 15, а также график «Выпуск боевых самолётов»).

Приложение 15

Выпуск боевых самолётов в годы Великой Отечественной войны (Симонов Н.С. Указ. соч. С. 172)

| Год | Квартал | Выпуск самолётов |
| --- | --- | --- |
|  | I | 2086 |
| 1941 | П | 2089 |
|  | Ш | 5535 |
|  | IV | 2665 |
|  | I | 3301 |
| 1942 | и | 4967 |
|  | ш | 6219 |
|  | IV | 7194 |
|  | I | 6372 |
| 1943 | п | 7369 |
|  | ш | 8050 |
|  | IV | 8050 |
|  | I | 8150 |
| 1944 | п | 8150 |
|  | ш | 8455 |
|  | IV | 8455 |
|  | I | 8209 |
| 1945 | п | 8209 |
|  | ш | 2241 |
|  | IV | 2241 |

(12011).

С начала 1942 г. моторы М-71 почти ежемесячно ставились на 100-часовые стендовые госиспытания, но долгое время их не могли закончить из-за поломок коленвапа, клапанов, трещин гильз цилиндров и т.д. Карбюраторы АК-71БП также работали неудовлетворительно. Но всё же 31 августа 1942 г. одному из моторов М-71 удалось закончить 100-часовое испытание, правда, с заменой клапана всасывания 13-го цилиндра и ручной регулировкой высотного корректора в процессе испытаний. КБ Швецова приступило к работам по форсированию М-71 до взлётной мощности 2200 л.с. и по установке на него насоса непосредственного впрыска.

Казалось, что все эти данные получены как раз вовремя: запускай «образцовый» И-185 с М-71 в серию, и к весне 1943 г. можно будет иметь в строю достойный ответ на последнее творение Вилли Мессершмитта. Сторонников такой точки зрения оказалось немало, и в наркомат авиапромышленности опять с разных сторон пошли соответствующие предложения и требования.

Однако имелось и одно «но», и весьма существенное. Помимо улучшения лётных данных, августовскими и последующими постановлениями ГКО авиапром обязывался существенно увеличить количественный выпуск истребителей, даже в ущерб другим типам самолётов. Свободных же мощностей давно уже не было. Поэтому организовать серийный выпуск нового истребителя и нового мотора можно было, только сняв с производства какие-то другие самолёты и моторы, притом с неизбежным провалом общей сдачи. Понятно, что выпускать мотор М-71 мог только завод № 19, значит, нужно снимать с производства недавно освоенный и ещё далеко не исчерпавший всех резервов М-82, а следовательно и истребитель Ла-5. И это в ситуации, когда в модернизации больше нуждались истребители «Як» и жидкостные моторы.

Решая этот непростой вопрос, руководство НКАП опять предпочло иметь «синицу в руке, а не журавля в небе». На помощь С.А. Лавочкину в улучшении лётных данных серийного Ла-5 привлекли как отраслевые институты — ЦАГИ, ЛИИ, ЦИАМ, так и завод № 19 (15813).

В начале 1942 был подготовлен доклад начальника Главного Управления ГВФ Молокова в СНК СССР об итогах работы ГВФ за 1941 год, согласно которому НИИ ГВФ в первом полугодии 1941 года «осуществлял свою работу в направлении дальнейшего улучшения технической эксплуатации самолет-моторного парка на воздушных линиях ГВФ, рационального использования материальной части и внедрения различных видов усовершенствования аппаратуры, оборудования, используемых при эксплуатации» (РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 1724. Л. 34.) (11642).

В начале 1942 были подготовлены «Основные показатели работы Управления Полярной авиации Главсевморпути (1941 год)», согласно которому там также проводились НИР, связанные с авиацией. Например, уточненный план централизованных расходов управления полярной авиации на 1941 год, подписанный ВРИО замначальника Управления Полярной авиации Аникиным и начальником планового отдела Нуриком, предполагал из общей сумы 1800 тысяч рублей потратить 400 тысяч рублей на опытное самолетостроение (РГАЭ. Ф. 9570. Оп. 2. Д. 1220. Л. 18.) (11672).

В начале 1942 завод № 32 разработал новую турель КТК-1 с УБТ (3404, 11).

В начале 1942 года на территории, занятой до эвакуации заводом № 266 были организованы мастерские по ремонту самолетных генераторов и регуляторных коробок к ним.

В этом же году мастерские были подчинены заводу № 266 под названием “Филиал № 3”.

К концу 1942 года филиал начал выпускать самолетные генераторы, регуляторные коробки и катушечные пускатели.

4 апреля 1943 года НКАП был издан приказ за № 198 об организации на базе Филиала № 3 завода № 140.

По характеру производства завод должен быть отнесен к агрегатным заводам с большой номенклатурой изделий, выпускаемых в основном мелкими сериями.

Адрес: Москва Е-58, ул. Ибранимова, д. 31 (9506).

В начале 1942-го А.С.Я. предложил И.В.Сталину построить в массовых количествах небольшой транспортный самолет, простой как "фанерный ящик", доступный любому летчику и имеющий достаточные внутренние объемы для перевозки габаритных грузов. Необходимость подобной транспортной машины для перевозок в интересах действующей армии оценивалась достаточно высоко, поэтому Иосиф Виссарионович одобрительно отнесся к затее Александра Сергеевича.

Самолет, получивший обозначение Як-6, спроектировали и построили в двух экземплярах всего за два месяца на заводе №47 в Оренбурге. Сразу по готовности одна машина перелетела в Москву, где, в присутствии высокого руководства, летчик-испытатель Г.М.Шиянов провел ее летные испытания.

Немедленно был составлен отчет, в котором утверждалось, что самолет великолепен, проще У-2, решает своим появлением острую проблему перевозки габаритных грузов в условиях фронта, поэтому необходимо построить таких замечательных аппаратов не менее 10000. Вечером Сталин, одобрил, представленный документ, и Як-6 пошел в производство сразу на трех заводах (9653).

Дальше события развивались следующим образом. Як-6 оказался не столь уж простым в пилотировании, рядовые летчики на нем частенько бились. Связано это было даже не с какими-либо недостатками Як-6, а скорее с тем, что при перевозке различных грузов менялась центровка, а с ней, в значительной степени, и летные особенности машины.

В начале 1942 года самолет УТ-2 с производства завода № 47 снимается, завод переключается на производство самолета ЯК-1, но в феврале 1942 года завод вновь возвращается на выпуск самолета УТ-2. Из полученного задела от завода № 292 завод собрал 2 самолета ЯК-1. В первом квартале 1942 года заводу дается задание изготовить эталон самолета УТ-2МВ (модернизированный вариант с деревянным оперением вместо металлической) и внедрить его в серию. В конце 1942 года завод получает задание по конструированию и изготовлению двух опытных экземпляров самолетов ЯК-6 (на заводе находилась группа конструктора Яковлева).

Завод в течение двух месяцев изготавливает эти самолеты и в то же время переходит к серийному выпуску самолета УТ-2МВ.

С сентября 1942 года самолет УТ-2МВ с производства снимается и передается другим заводам МАП, а заводу № 47 поручается оказание помощи по внедрению в производство самолета УТ-2МВ на заводах №№ 168, 600 и 464. В 4 квартале 1942 года завод осваивает серийное производство самолета ЯК-6 и выпускает их 25 единиц. В конце 3 квартала 1943 года самолет ЯК-6 с производства снимается и заводу поручается серийное производство самолета ЩЕ-2.

В 1944-1945 гг. и в 1 квартале 1946 года завод выпускает самолеты ЩЕ-2, одновременно работая над опытными вариантами. Кроме серийных самолетов завод выпустил их варианты:

С/х

Дизельный (с двумя дизельмоторами)

Модернизированный

Эталон 1945 года. В январе 1946 года заводу дается задание освоить выпуск самолета ЯК-8, в марте это задание снимается. В мае 1946 года завод получает задание по изготовлению металлических крыльев самолета ЯК-8. В июне задание по выпуску крыльев самолета ЯК-8 отменяется, заводу поручается освоение и серийный выпуск планеров А-2 и Ц-25. В 1947 году завод, выпуская планер А-2 продолжает осваивать производство планера Ц-25.

В соответствии с приказом МАП № 362сс от 5 июня 1948 года завод свертывает выпуск планера Ц-25 и переходит на выпуск самолета ПО-2.

На основании приказа МАП № 789сс от 4 января 1949 года завод прекращает выпуск самолета ПО-2 и переходит на выпуск планера ЯК-14.

В соответствии с постановлением СМ № 161-76сс от 19 октября 1951 года и приказа МАП № 60сс от 24 января 1951 года завод полностью реконструируется с целью выпуска самолета ИЛ-10М. В 1953 году завод осваивает выпуск самолета ИЛ-10М и выпускает их 4 единицы. В декабре 1953 года заводу дается задание подготовить производство и начать выпуск вертолетов МИ-1. В 1954 году завод освоил выпуск вертолета МИ-1, выпустил 6 самолетов ИЛ-10М и в соответствии с приказом МАП № 259сс от 14 декабря 1954 года приступил к подготовке производства самолета ТУ-16П.

И.о. директора – Шевченко А.М.

Адрес: Оренбург, п/я 936

Производственный профиль – реактивная техника

В соответствии с приказом № 449 от 12 июня 1955 года завод начал подготовку производства радиоуправляемой мишени (изделие 201) и прекратил производство самолета ТУ-16П (9830).

В начале 1942 года массовые поломки лыж как Як-1, так и ЛаГГ-3, Як-7, МиГ-3, Ил-2 заставили ЦАГИ провести исследования проблемы. Оказалось, что фактические нагрузки на лыжи не соответствовали существовавшим нормам прочности, по которым рассчитывали лыжное шасси. Требование уборки лыжного шасси вызвало изменение конструкции лыж. Они стали короче и шире, а нагрузка на них увеличилась до 1100- 1200 кг/см2 вместо 700-800 кг/см2. При этом кабан лыжи располагался асимметрично, что при посадке с креном приводило к многократному увеличению момента выворачивающего лыжу, по сравнению с центральным расположением нагрузки, как это рекомендовали нормы прочности. Норма поглощаемой работы лыжным шасси была принята равной половине работы, поглощаемой колесным шасси, так как считалось, что оставшаяся половина компенсируется снежным покровом. Это было справедливо только для не укатанных аэродромов. Практика показала, что на укатанных аэродромах посадка на лыжах была более жесткой, толчки резче и сильнее. Опыт эксплуатации потребовал пересмотра норм прочности лыжного шасси.

Проблемы возникали и при эксплуатации лыж в частях. По свидетельству Б.Н. Еремина, командира эскадрильи 296-го иап, а впоследствии командира 31-го гиап, "иногда в бою от резких эволюций машины лыжи сходили с замков, и самолет забрасывало, что делало его почти неуправляемым. Много хлопот было у техников, поскольку при посадке кронштейны, на которых крепились лыжи, быстро выходили из строя". Ночами, при сильных морозах, при отсутствии запасных частей и инструментов техники снимали лыжи, заваривали трещины во втулках кабанов лыж. Однако это не гарантировало исправной работы, и после первой же посадки трещины в них могли появиться опять. Отчасти здесь была и вина завода. Ограниченный сроками, он был вынужден доводить лыжное шасси по ходу производства. К моменту выявления причин поломок и отработки кинематики лыжного шасси уже был выпущен 581 комплекте многочисленными отличиями друг от друга (12048).

В начале 1942 дефект шасси Як-7 - разрушение пневматиков хвостового колеса размером 255x100 мм из-за повышенных нагрузок, - устранил на своих самолетах технический состав 2-го зап (Сейма), установив хвостовые колеса увеличенного размера 300x125 мм, взятые с истребителя ЛаГГ-3 (2-й зап переучивал летчиков на этот тип самолета). Практика показала надежную работу нового шасси, и это улучшение конструкции внедрили в серийное производство (23381).

В начале 1942 года по инициативе НИИ ВВС и ОКБ А. С. Яковлева мощность двигателя увеличили за счет установки нагнетателя. В результате мощность двигателя у земли возросла с 1020 л.с. до 1210 л.с., а благодаря снижению рабочей высоты номинальная мощность увеличилась с 1100 л.с. (2000 м) до 1260 л.с. (700 м). Рост мощности был очень заметен, но он потребовал усилить некоторые детали двигателя, в первую очередь поршневую группу. Самолет ЛаГГ-3 с двигателем М-105ПФ развивал максимальную скорость на 25–28 км/ч больше, чем с двигателем М-105П. Другой возможностью увеличить энерговооруженность самолета была установка на него звездообразного двигателя воздушного охлаждения М-82 конструкции Швецова. Но установка этого двигателя, выполненного по схеме «двойная звезда», на ЛаГГ-3 представляла собой серьезную проблему. Но именно этот вариант увенчался полным успехом и привел к появлению удачного истребителя Ла-5 (23548).

По состоянию на начало 1942 состав предприятий НКАП отражён в таблице приложения 3. При анализе этих данных нельзя упускать из вида, что производством тех или иных комплектующих, агрегатов и деталей для авиастроения был занят ещё значительный ряд заводов, формально НКАП не подчинявшийся. Скажем, завод № 481 выпускал плоскости к самолётам Р-5 и И-153, а Куйбышевский механический завод — бронекорпуса для Ил-2, и т.д. (Военно-промышленный комплекс Куйбышевской области... Л. 54—55).

Не в последнюю очередь быстрому восстановлению авиавыпуска на эвакуированных предприятиях способствовало рациональное размещение головных заводов и предприятий — смежников, основы которого были заложены руководством НКАП ещё в 1941 г. Например, своеобразный авиакомплекс сложился в Куйбышевской области. Расположенные в Одном регионе, самолётостроительные заводы области (а в их цисло входили такие гиганты, как заводы № 1 и 18) снабжались авиамоторами с завода № 24, металлическими винтами в завода № 35, металлическими изделиями с предприятия № 305, комплектами вооружения с заводов № 454, 481, 145, 327 (относились к Наркомату вооружения), бронекорпусами 0 предприятия № 207 и т.д. (Захарченко А.В. Формирование авиапромышленного комплекса в Поволжье накануне и в годы Великой Отечественной войны (1940—1942 гг.). Самара, 2004. С. 17). Однако положение с комплектующими и полуфабрикатами, поступавшими из других регионов, было весьма напряжённым. Типичным примером проблем с поставками из других регионов была ситуация на авиазаводе № 153. На 21 февраля 1942 г. лётные испытания прошли 48 машин, но ни одна из них не была отправлена на фронт из-за некомплектности — не хватало пропеллеров. В цехе окончательной сборки стояло 90 самолётов, для укомплектования которых заводу не хватало 32 мотора, 28 масло- радиаторов и 42 бронеспинки (Савицкий И.М. Указ. соч. С. 123). По свидетельству Я.Е. Чадаева, внутрирайонная кооперация оборонных заводов вообще стала одним из широко распространённых методов решения проблемы поставок от смежников в масштабе всей промышленности СССР (Чадаев Я.Е. Указ. соч. G. 112).

В целом процесс восстановления производственных цепочек затянулся на весь 1942 г. и протекал весьма драматично. В ряде случаев руководство отрасли предпочитало не налаживать поставки из соседних регионов, а построить новый завод на месте. Скажем, для обеспечения авиапредприятий необходимым при сварочных работах карбидом, в 1942 г. в Куйбышевской области был построен карбидный завод № 57 (Захарченко А.В. Указ. соч. С. 18). Окончательно проблема поставок была решена лишь к концу 1942 г. Начиная с этого момента авиапредприятия работают, имея некоторый запас необходимых материалов на складах (12001).

Приложение 3

Действующие предприятия НКАП на 17.02.1942 г. (РГАЭ. Ф. 8044. On. 1. Д. 2826. Л. 11—20).

| № завода | Местонахождение | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ХГУ |  |  |  |
| 1 | Куйбышев | Эвакуирован из Москвы на площадку бывш. завода №122 |  |
| 18 | Куйбышев | Эвакуирован из Воронежа на площадку бывш. завода №295 |  |
| 30 | Москва | Организован на площадке эвакуированного из Москвы зав. №1 |  |
| 84 | Ташкент | Эвакуирован из Москвы на площадку мастерских ГУГВФ |  |
| 126 | Комсомольск-на-Амуре | — |  |
| 83 | Хабаровы | Филиал завода № 126 |  |
| 39 | Иркутск | Эвакуирован из Москвы на площадку зав. № 125 |  |
| 99 | Улан-Удэ | Филиал завода №39 |  |
| 166 | Онск | — |  |
| 125 | Подольск (Московская обл.) | Организован на базе бывш. завода нм. Орджоникидзе НКнсфга |  |
| 207 | Куйбышев | Организован на базе бывш. механического завода ИКтанкопром |  |
| 381 | Н. Тагил (Москва) * | Эвакуирован кз Ленинграда на площадку Нижнетагильского вагоностроительного завода (на площадку завода № 39) |  |
| 81 | Москва (ликвидирован) | Организован на площадке эвакуированного завода № 39 |  |
| 496 | Ленинград | Организован на площадке эвакуированного из Ленинграда завода № 381 |  |
| 22 | Казань | Эвакуирован из Москвы ва площадку бывш. завода №124 |  |
| 1ГУ |  |  |  |
| 21 | Горький | — |  |
| 31 | Тбилиси | Эвакуиромн вз Таганрога нв площадку бывш. строительства зав. № 448 |  |
| 47 | Чкалов (ныне—Оренбург) | Эвакуирован из Ленинграда на площадку бывш. Чкаловских военных мастерских |  |
| 23 | Москва | Организован на площадке эвакуированного завода №22 |  |
| 116 | п. Семёнова Уссурийской обл. | — |  |
| 292 | Саратов | — |  |
| 387 | Казань | Эвакуирован из Ленинграда на площадку бывш. зав. № 165 |  |
| 458 | Баху (передан в...} | Эвакуирован из Ростова на площадку бывш. строит, зав. №446 |  |
| 305 | . Куйбышев | Эвакуирован из Москвы на площадку бывш. зав. №122 |  |
| 153 | Новосибирск | — |  |
| 32 | Киров | Эвакуирован из Москвы ва площадку бывш. строительства зав. №315 |  |
| 43 | Мост | Организован иа площадке эвакуированного из Москвы завода №32 |  |
| 34 | Троицк Челябинской обл. | Эвакуирован из Москвы |  |
| 119 | Горысий | Эвакуирован из Москвы на площадку бывш. зав. «Гудок Октября» |  |
| 120 | Н. Тагил | Эвакуирован га Москвы на площадку своего филиала |  |
| IIГУ |  |  |  |
| 145 | ст. Безымянка, Куйбышевская обл. | Эвакуировав из Москвы на шющадку бывш. завода №455 |  |
| 219 | Балашиха, Московская оби. | — |  |
| 261 | Берёзовое, Свердловская обл. | Эвакуирован из Москвы |  |
| 286 | Каменск, Челябинская обл. | — |  |
| 454 | ст. Безымянка, Куйбышевст обл. | Эвакуирован из Киева на шющадку мастерских «Хсд» |  |
| 469 | Горькив | Эвакуирован из Солнечногорска (Московская обл.) на площадку бывш. строит, завода. № 285 |  |
| 472 | Кузнецк, Пензенская обл. | Эвакуирован со се Болшево, Московская обл. |  |
| 481 | Сызрань, Куйбышевская обл. | Эвакуировав из Днепропетровска на площадку бывш. завода. № 164 |  |
| 487 | Москва | — |  |
| 487 (фиши» Щ | Москва | _ |  |
| Ремонт, мастерские | Москва | Организованы на площадке эвакуированного завода №34 |  |
| IIIГУ |  |  |  |
| 16 | Казань | Эвакуирован из Воронежа на шющадку бывш. завода №27 |  |
| 19 | Молотов (ныне—Пермь) | — |  |
| 24 | Куйбышев | Эвакуирован из Москвы на площадку бывш. завода №337 |  |
| 26 | Уфа | Эвакуирован из Рыбинска на площадку бнвш. завода №384 |  |
| 29 | Омск | Эвакуирован из Запорожья |  |
| 154 | Андижан | Эвакуирован ю Воронежа |  |
| 337 (зачёркнут, указано, что входит в завод №45) | Москва | Организован на площадке эвакуированного завода №24 |  |
| 45 | Москва | Организован на площадке эвакуированного завода №24 |  |
| 41 | Москва | Организован на базе бывш. ЦИАМ (зачёркнуто, указано—на базе эвакуированного завода № 20) |  |
| 36 | Рыбинск | Организован на площадке эвакуированного завода №26 |  |
| 466 | Горький | Цех авиамоторов ГАЗа |  |
| 28 | Свердловск | Эвакуировав из Москвы на площадку бывш. строительства завода №493 |  |
| 35 | Куйбышев | Часть бывшего зав. № 150, эвакуированного со ст. CiyUHHO |  |
| 467 | Павлов-на-Оке, Горьковская обл. | — |  |
| 27 | Москва | Организован на площадке эвакуированного завода №28 |  |
| »г | Москва | Исключён из списка действующих, оборудование передано заводам №30 и 45 |  |
| IV ГУ |  |  |  |
| 20 | Омск | Эвакуировал из Москвы на площадку бывш. завода №495 |  |
| 25 | Ульяновск | Эвакуирован из Москвы ш площадку бывш. завода №283 |  |
| 33 | Молотов (ниве—Перш) | Эвакуирован из Москвы на площадку бывш. завода №339 |  |
| 132 | См, Чеибннскм обо. | Эвакуировав из Москвы иа площадку бывш. завода №444 |  |
| 161 | Уф* | Эвакуирован из Москвы на площадку бывш. завода «Арею» |  |
| 266 | Киров | Эвакуирован из Москвы иа площадку бывш. завода №461 |  |
| 296 | Бсрдск, Новосибирски обл. | Эвакуирован из Хариова на площадку бывш. складов УГМФ |  |
| 284 | Сарапул | — |  |
| 305 | Саратов | — |  |
| 307 | Саратов | Эвакуирован и Ржева иа площадку иастерских авиатехнику)» |  |
| ремонтные мастерские | Мост | на базе заводов № 20 (451), 25,33 (315), Шфил., 266,476 |  |
| УГУ |  |  |  |
| 213 | Энгельс | Эвакуирован из Москвы на площадку мясокомбината |  |
| 214 | Свердловск | Эвакуирован из Москвы на площадку клуба им. Профинтерна |  |
| 218 | Ленинград | — |  |
| фин. 218 | Казань | Филиал, эвакуирован из Ленинграда на площадь фабрики «Киноплёнка» |  |
| 224 | Молотов | Эвакуирован из Ленинграда на площадь авиатехникума |  |
| 379 | Казань | Эвакуирован из Ленинграда на площадь ликёрово- дочного завода, (передай вйГОТ) |  |
| 230 | Казань | Эвакуирован из Москвы на площадь ветеринарного института |  |
| 278 | Ленинград | — |  |
| 279 | Ижевск | Эвакуирован со ст. Рамеиское (Моск. обл.) на площадь клуба им. деоггялетм Октябрьской революции |  |
| 474 | Свердловск |  |  |
| ОЗПО | Владимир | — |  |
| «Тояизмерит» | гос. Монтаж, Свердлов, обл. | Эвакуирован из Москвы на площадку бывщ. стекольного завода |  |
| фил. «Тоташерт» | Моспа | Организован на площадке «Точизмерит» |  |
| НИИ №12 | Ульшовск | Эвакуирован из Москвы на часть площадки строяцегосазав. № 280 |  |
| Ремонт, мастерские | Моспа | Организован на площадке эвакуированного НИИ№ 12 |  |
| Ремонт, мастерские | Мост | Организован на площадке эвакуированного завода № 230 |  |
| VIГУ |  |  |  |
| 45 | Москва | Организован на площадке учебных мастерских авиатехникума |  |
| 156 | Москва | — |  |
| 164 | сб Кунцево. Московская обл. | Организован на площадке зав.J6 167 |  |
| 165 (497) | Мост | Организован на площадке бывшей мебельной фабрики № 2 НКЛес |  |
| 169 | Моспа | Организован на площадке бывшей мебельной фабрики №3 НКЛес |  |
| 383 | Моспа | —(передай во II Главк) |  |
| 388 | Моспа | Организован на шкнцадке («вшей мебельной фабрики № 4 НКЛес |  |
| 457 | Моспа | Организован ш площадке бывшей мебельной фабрил J6 6 НКЛес (мредан Оргаюаирошу за №8) |  |
| 478 | Москва | Организован на площадке бывшей фабрики № 1 Оргавиапром НКАП |  |
| 480 | Моста | Организован на площадке эвакуированного завода №294 |  |
| 162 | Лешшрад | — |  |
| 163 | Пенза | — |  |
| 167 | Саратов | Эвакуирован со ст. Кунцево на площадку фил. завода №292 |  |
| 449 | Саратов | — |  |
| 477 | Красноярск | Эвакуирован со ст. Лаптеве Сельская обл.) на площадку бывш. зав. им. Побежнмова ГУСМП |  |
| 479 | Бийск, Алтайский край | Эвакуирован их Серпухова |  |
| VIIГУ |  |  |  |
| 51 | Новосибирск | Эвакуирован из Москвы |  |
| 293 | пос. Билимбай (Свердловская обл.) | Эвакуирован из Химок |  |
| 290 | пос. Билимбай (Свердловская обл.) | Эвакуирован со се Ухтомская |  |
| 468 (П ГУ) | пос. Бшпшбай (Свердловсш обл.) | Эвакуирован со ст. Бескудниково |  |
| 289 | Молотов | Эвакуирован со ст. Подлипки |  |
| 288 | Омск |  |  |
| 240 | Моста | — |  |
| ОКБ-3 | Алма-Ата | Эвакуирован из Москвы |  |
| 294 | Казань | Эвакуирован из Москвы (входит в зав.AS45) |  |
| 291 | Уфа | Эвакуирован из Москвы |  |
| ЦИАМ | Уфа | Эвакуирован из Москвы |  |
| ОКБ-250 | Уфа | Эвакуирован из Москвы |  |
| 1ХГУ |  |  |  |
| 95 | Верх. Салда, (Свердловская обл.) | Эвакуирован со ст Кунцево на площадку бывш. строит, зав. № 491 |  |
| 150 | (Московская обл.) | — |  |
| 150 (зачёркнуто, 268) | Каменск (Челябинская обл.) | Эвакуирован со сь Ступино на площадку строю бывш. зав. №268 |  |
| 49 | Уфа | Эвакуировав из Москвы на площадку бывш. зав. №384 |  |
| 269 | Кирса (Кировская обл.) | — |  |
| филиал 95 | ст. Кунцево | Организован на базе эвакуированного завода № 95 |  |
| XIГУ |  |  |  |
| 168 | пос. Лопапшо | Эвакуирован из Рязани на площадку бывш. деревообделочного комбината |  |
| 241 | Тюммень (Свердловская обо.) | Организован ш бое педгешикума |  |
| 445 | Алапаевск (Свердловская обл.) | Эвакуирован со ст. Тушино на шквддку бывш. деревообделочного комбината |
| 471 | Шумерля (Чуваш. АССР) | — |
| 490 | Сталинград | — |
| 494 | Козловка (Чуваш. АССР) | * — |
| 499 | ст. Заводоуювская (Омская обл.) | — |
| Оргавиапром |  |  |
| 1 | Куйбышев | Эвакуирован из Москвы |
| 2 | пос. Опытный (Челябинская обл.) | Эвакуирован из Москвы |
| 4 | Москва | Организован на площадке завода № 2 Оргавиапрома |
| 5 | Тавда (Свердловская обл.) | Эвакуирован из Москвы |
| б | Кемерово (Новосибирская обл.) | Эвакуирован из Москвы |
| 9 | Бсрдск (Новосибирская обл.) | Эвакуировав из Осипенко (ныне—Бердянск) |
| 8 | Москва | Организован ва базе зав. № 478 |
| Ремонтный отдел |  |  |
| Ремонтные мастерские | Москва | Организован на площадке бывш. зав. № 89 ГВФ |
| 115 | Москва | Организован их площадке бит. зав. Jfe 115 |
| 301 | Москва | Органюовав ва площадке бывш. зав. № 301 |
| Ремонтные мастерские | Москва | Организован ва площадке бывш. зав. № 482 |
| ЦИАМ | Москва | Организован ва площадке бывш. ЦИАМ (отошёл ж Ш Питу за №41) |

* Тут и далее—в скобках курсивом — от руки, карандашам.

Список бывших и бездействующих предприятий ИКАЛ (1РГАЭ. Ф. 8044. Оп. 1. Д. 2826. Л. 21—25)

| № | Прежнее местоположение |  | Дата выбытия (прекращения производства) |  | Причтна выбытия (прекращения производства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ГУ |  |  |  |  |  |
| 81 | Москва |  | окпбрь1941 |  | Эвакуирован в Омск, сиг с зав. № 166 |
| 207 | Москва |  | октябрь 1941 |  | Расформирован в связи с эвакуацией оборудования на различные заводи |
| 301 | Москва |  |  |  | Эвакуирован в Новосибирск, елвт с за». №155 |
| 23 | Лешшград |  | вши 1941 |  | Эвакуирован в Новосибирск, сшс зав. №153 |
| 135 | Харьков |  | октябрь 1941 |  | Расформирован в связи с эвакуацией |
| 43 | Киев | июль 1941 |  | Эвакуирован в Новосибирск, шт с зав. Mi 153 |  |
| 464 | Рига | июль 1941 |  | Расформировав в связи с эвакуацией |  |
| 453 | Минск | июль 1941 |  | Расформирован в связи с эвакуацией |  |
| 465 | Каунас | июль 1941 |  | Расформирован в связи с эвакуацией |  |
| 463 | Таллин | июль 1941 |  | Расформирован в связи с эвакуацией |  |
| 165 | Днепропетровск | ссвибрь 1941 |  | Расформирован в связи с эвакуацией |  |
| 122 | Куйбышев | оггабрь |  | Объединён с эвакуированным из Моспы на, М1 |  |
| ПГУ |  |  |  |  |  |
| 388 | Ленинград | июль |  | Расформирован в связи с эвакуацией J |  |
| 457 | Запорожье | шаль |  | Эвакуирован и объединён с за. №451 ] |  |
| 45 | ст. Безымянка (Куйбышевски обл.) | ноябрь |  | Объединён с зав. № 145, эвакуированном о ММЯМ |  |
| ШГУ |  |  |  |  |  |
| 82 | Москва | ноябрь |  | В связи с эвакуацией в Казань и реэвакуацией в Москву |  |
| 27 | Казань | ноабрь |  | Объединён с эвакуированным из Воронежа зав. № 16 |  |
| 234 | Ленинград | сентябрь |  | Расформирован в связи с эвакуацией |  |
| 451 | Ленинград | сентябрь |  | Расформирован в связи с эвакуацией. Оборудовав передано другим заводам |  |
| 459 | Могилёв | шаль |  | Расформирован в связи с эвакуацией. Оборлюии» передано другим заводам |  |
| 337 | Куйбышев | октябрь |  | Объединён с эвакуированным из Москвы заводом № 24; |  |
| 452 | Днепропетровск | сентябрь |  | Расформировав в связи с эвакуацией. |  |
| 166 | Омск* | август |  | Объединён с эвакуированным из Запорожья зав. № 29 |  |
| 384 | Уфа | ноябрь |  | Объединён с эвакуированным из Рыбинска № 26 |  |
| IV ГУ |  |  |  |  |  |
| 456 | Полтава | август |  | Эвакуирован а Саратов, объединён с зав. № 306 |  |
| 133 | Ленинград | июль |  | Эвакуирован в Саретов, объединён с за». № 306 |  |
| 283 | Уфа | ноябрь |  | Обьединёвсзав.№26 |  |
| 462 | Днепропетровск | июль |  | Эвакуирован в Молотов н объединён с зав. Л19 |  |
| 444 | Москва | ноябрь |  | Эвакуирован в Киров, объединён с зав. №266 |  |
| 339 | Молотов | ноябрь |  | Объединён с эвакуированным из Москвы за». №33 |  |
| 461 | Киров | ноябрь |  | Объединён с эвакуированным из Мвшн m № 316 |  |
| 476 | Москва | ноябрь |  | Эвакуирован в Киров, объединён с зав.№ 266 |  |
| 495 | Омск | ноябрь |  | Объединён с эвакуированным из Москвы зав. Л 20 |  |
| УГУ |  |  |  |  |  |
| 382 | Тарту | август |  | Эвакуирован в Свердловск, обьедвнёв с зав. № 214 |  |
| 470 | Вильнюс | июнь |  | Расформирован |  |
| 473 | Львов |  | июль |  | Эвакуирован в Казань, объединён с mJfe 218фил. |
| 475 | Ленинград |  | июль |  | Расформирован |
| 480 | Харьков |  | октябрь |  | Расформирован в связи с эвакуацией |
| У1ГУ |  |  |  |  |  |
| 478 | Калуга |  | огабрь |  | Эвакуирован в Чкалов, объединён с зав. № 47 |
| 164 | Сызрань |  | ноябрь |  | Объединён с эвакуированным из Днепропетровска зав. №481 |
| 45 | Севастополь |  | август |  | Расформирован в связи с эвакуацией |
| УПГУ |  |  |  |  |  |
| 115 | Москва |  | декабрь |  | В связи с эвакуацией в Новосибирск преобразован в ОКБ зав. №153 |
| 156 | Москва |  | июль |  | Эвакуирован в Омск, объединён с зав. № 166 |
| ХГУ |  |  |  |  |  |
| 30 | Кимры |  | декабрь |  | Расформирован в свази с эвакуацией |
| 35 | Смоленск |  | июнь |  | Расформирован в свази с эвакуацией |
| 124 | Казань |  | декабрь |  | Объединён с эвакуированным из Москвы зав. № 22 |
| 125 | Иркутск |  | ноябрь |  | Объединён с эвакуированным ю Москвы зав. № 39 |
| 380 | Ленинград |  | июль |  | Эвакуирован в Н-Тагил, объединён с эвакуированным туда же зав. №381 |
| 450 | Харьков |  | сентябрь |  | Расформирован в свази с эвакуацией |
| 453 | Минск |  | июль |  | Расформирован в свази с эвакуацией (вся строчка завода зачёркнута oat руки карандашом) |
| XIГУ |  |  |  |  |  |
| 169 | Казань |  | — |  | Объединён с эвакуированным из Ленинграда зав. №387 |
| 493 | Свердловск |  | ноябрь |  | Расформирован в свази с эвакуацией |
| 482 | Москва |  | октябрь |  | Эвакуирован в Козовку (Чувашей» АССР), объединён с зав, № 494 |
| Оргавиапром |  |  |  |  |  |
| 3 | Москва |  | октябрь |  | Эвакуирован в Тавду (Свердловская обл.), объединён с зав. №5 Оргавиапрома |
| 8 | Днепропетровск |  | июль |  | Расформирован в связи с эвакуацией |

Список строек предприятий НКАП (РГАЭ. Ф. 8044. On. 1. Д. 2826. Л. 26—27)

| Номер | Местоположение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1ГУ |  |  |
| 130 | Комсомольск на Амуре | Строительство продолжается |
| 131 | Кутаиси | Строительство продолжается |
| 446 | Баху | Ликвидировано, в связи с размещением на его площадке эвакуированного из Ростова завода № 458 |
| 11ГУ |  |  |
| 315 | Киров | Ликвидировано, в связи с размещением на его площадке эвакуированного из Москвы завода № 32 |
| 283 | Горький | Ликвидировано, в связи с размещением на его площадке эвакуированного из Солнечногорска завода № 469 |
| ШГУ |  |  |
| 448 | Тбилиси | Ликвидировано, в связи с размещением на его площадае эвакуированного из Таганрога завода № 31 |
| 1УГУ |  |  |
| 284 | Сарапул, Удмуртская АССР | Строительство продолжается |
| 283 | Ульяновск | Ликвидировано, в связи с размещением на его площадке эвакуированного из Москвы завода № 25 |
| УГУ |  |  |
| 280 | Ульяновск | Строительство продолжается |
| 328 | Владимир, Ивановская обл. | Строительство продолжается |
| 287 | Владимир, Ивановская обл. | Законсервировано |
| 149 | Вязьма | Прекращено в связи с эвакуацией |
| 155 | Харьков | Прекращено в связи с эвакуацией |
| VIГУ |  |  |
| 377 | Ново-Киевка, Амурская обл. | Законсервировано |
| 1ХГУ |  |  |
| 268 | Каменск, Челябинская обл. | Ликвидировано, в связи с размещением на его площадке эвакуированного из Ступино завода № 150 |
| 491 | Верхняя Салда, Свердловская обл. | Ликвидировано, в связи с размещением на его площадке эвакуированного из Кунцево завода №95 |
| XГУ |  |  |
| 447 | Ереван | Законсервирован |

(12011).

По состоянию на начало 1942 был подготовлен СПИСОК оборонных предприятий по наркоматам авиапромышленности, танковой промышленности и вооружения, перебазированных согласно постановлениям и распоряжениям ГКО, СНК СССР и Совета по эвакуации (июль — ноябрь 1941 г.) (Таблица составлена по данным Государственного архива Российской Федерации. Ф. 6822. Оп. 1. Д. 538.)

а) Наркомат авиапромышленности (НКАП)

| № пп, Наименование предприятия | Куда эвакуировано |
| --- | --- |
| 1. Завод № 479, г. Серпухов | В г. Бийск Алтайского края |
| 2. Заводы № 234, 451, г. Ленинград | На моторный завод № 381 НКАП, г. Уфа |
| 3. Завод № 49, г. Балашиха | На моторный завод № 381 НКАП, г. Уфа |
| 4. Завод № 26, г. Рыбинск | На заводы № 338, 384 НКАП, г. Уфа |
| 5. Центральный институт авиамоторостроения (ЦИАМ), г. Москва | На моторный завод № 384 НКАП, г. Москва |
| 6. ОКБ завода № 16, г. Воронеж | На моторный завод № 384 НКАП, г. Москва |
| 7. Завод № 476 | На завод № 461 НКАП, г. Киров |
| 8. Завод № 291 | На завод № 384 НКАП, г. Уфа |
| 9. Завод № 469, г. Солнечногорск | На завод № 275 НКАП, г. Горький |
| 10. Завод № 119, г. Москва | На завод № 21 НКАП, г. Горький |
| 11. Завод № 459, г. Москва | На завод № 337 НКАП, г. Куйбышев |
| 12. ОКБ-301, г. Химки | На завод № 21 НКАП, г. Горький |
| 13. Завод № 39, г. Москва | На завод № 125 НКАП, г. Иркутск |
| 14. Завод № 481, г. Днепропетровск | а) на завод № 164 НАКП |
|  | б) на ликероводочный завод НКпищепрома и гвоздильный завод НКместпрома, г. Сызрань |
| 15. Завод № 145, г. Москва | а) на завод № 315 НКАП, г. Киров |
|  | б) на завод № 455 НКАП, г. Куйбышев |
| 16. Завод № 266, г. Москва | а) на завод № 461 НКАП, г. Киров |
|  | б) на электромоторный завод НКэлектропрома, г. Томск |
| 17. Завод № 25, г. Москва | На завод № 28 НКАП, г. Ульяновск |
| 18. Завод № 1 Оргавиапрома, г. Москва | На площади бытовок заводов № 122, 295 НКАП, г. Куйбышев |
| 19. Завод № 477 | На завод им. Побежимова Главсевморпути и на площади Дворца культуры ВЦСПС, г. Красноярск |
| 20. Завод № 452, г. Днепропетровск | На завод № 337 НКАП, г. Куйбышев |
| 21. Завод № 487, г. Москва | а) на завод № 481 НКАП |
|  | б) на ликероводочный завод НКпищепрома СССР и на площади Учительского института, г. Сызрань Куйбышевской обл. |
|  | в) на завод № 454 НКАП, г. Куйбышев |
| 22. Завод № 24, г. Москва | На вновь строящиеся заводы НКАП, г. Куйбышев |
| 23. Завод № 1, г. Москва | На строительство завода № 122 НКАП, г. Куйбышев |
| 24. Завод № 464, г. Рига | На строительство завода № 122 НКАП, г. Куйбышев |
| 25. Завод № 18, г. Воронеж | На завод № 295 НКАП, г. Куйбышев |
| 26. Завод № 454, г. Киев | В производственные и жилые помещения артели «Ход» УПК при СНК РСФСР, г. Куйбышев |
| 27. Завод № 455 | На площади лабораторий Куйбышевского гидроузла НКВД СССР, г. Куйбышев |
| 28. Завод № 459, г. Могилев | На завод № 337 НКАП, г. Куйбышев |
| 29. Завод № 463, г. Таллин | На строительство завода № 122 НКАП, г. Куйбышев |
| 30. Завод оснастки № 8, г. Днепропетровск | На завод № 122 НКАП, г. Куйбышев |
| 31. Завод № 289, г. Москва | На завод № 135 НКАП, г. Молотов |
| 32. ВИАМ, г. Москва | На заводы НКАП, г. Куйбышев |
| 33. Завод № 383, г. Москва | На мебельную фабрику НКместпрома РСФСР, г. Йошкар-Ола |
| 34. Завод № 33, г. Москва | На завод № 339 НКАП, г. Молотов |
| 35. Завод № 224 (часть), г. Ленинград | На строительную площадку Авиатехникума НКАП, г. Молотов |
| 36. Завод № 135, г. Харьков | На строительство завода № 19 НКАП, г. Молотов |
| 37. Завод № 450 | На строительство завода № 19 НКАП, г. Молотов |
| 38. Завод № 480 | На строительство завода № 19 НКАП, г. Молотов |
| 39. Завод № 296, г. Осипенко | На площади пяти складов УГМР, пос. Бердск Новосибирской обл. |
| 40. Завод № 9 Оргавиапрома, г. Осипенко | На площади пяти складов УГМР, пос. Бердск Новосибирской обл. |
| 41. Завод № 23, г. Ленинград | На завод № 153 НКАП, г. Новосибирск |
| 42. Завод № 388 | На завод № 153 НКАП, г. Новосибирск |
| 43. Завод № 43, г. Киев | На завод № 153 НКАП, г. Новосибирск |
| 44. Завод № 51, г. Москва | На завод № 153 НКАП, г. Новосибирск |
| 45. Завод ЦАГИ (часть), г. Раменское Московской обл. | а) на завод № 153 НКАП, г. Новосибирск |
|  | б) на завод № 124 НКАП, г. Казань |
|  | в) на площади Авиаинститута НКАП, г. Казань |
| 46. Завод № 115 | На завод № 153 НКАП, г. Новосибирск |
| 47. Летно-испытательный институт ЛИИ, пос. Быково Московской обл. | а) на завод № 153 НКАП, г. Новосибирск |
|  | б) на завод № 124 НКАП, г. Казань |
| 48. Завод № 34, г. Москва | а) на канатную фабрику НКтекстиля СССР, г. Пенза |
|  | б) на площади завода Речинской МТМ и на площади складов, г. Троицк Челябинской обл. |
| 49. Завод № 296, г. Харьков | На склады УГМР, г. Бердск Новосибирской обл. |
| 50. Завод № 6 Оргавиапрома, г. Москва | В г. Кемерово Новосибирской обл. |
| 51. Завод № 81, г. Москва | На площади завода № 166 НКАП, завода автоприцепов НКсредмаша и авиамастерских ГУГВФ, г. Омск |
| 52. Завод № 29, г. Запорожье | а) на завод № 166 НКАП, г. Омск |
|  | б) на завод им. Куйбышева, г. Омск |
| 53. КБ Архангельского завода, г. Москва | На завод № 166 НКАП, г. Омск |
| 54. Завод № 156, г. Москва | На площади завода № 166 НКАП, завода автоприцепов НКсредмаша и мастерских ГУГВФ |
| 55. Завод № 20, г. Москва | На завод им. Куйбышева НКобщемаша и на площади склада № 25 СибВО, г. Омск |
| 56. Завод № 32 (пр-во вооружения), г. Москва | На завод № 315 НКАП, г. Киров |
| 57. Завод № 288, Савелово Калининской обл. | На площади шести складов УГМР, г. Омск |
| 58. Стройтрест № 8, г. Харьков | На строительство завода № 29 НКАП, г. Омск |
| 59. Завод № 241 (планерное пр-во), г. Москва | На площади помещений двух крытых рынков горсовета, г. Тюмень |
| 60. Завод № 471, Болшево Московской обл. | а) на завод № 163 НКАП, г. Пенза |
|  | б) на канатную фабрику НКтекстиля СССР, г. Кузнецк Пензенской обл. |
| 61. Завод № 213, г. Москва | На площади мясокомбината НКмясмолпрома СССР, г. Энгельск Саратовской обл. |
| 62. Завод № 133, г. Ленинград | На строящийся завод № 306 НКАП, г. Саратов |
| 63. Завод № 161 | На строящийся завод № 306 НКАП, г. Саратов |
| 64. Завод № 167, г. Кунцево Московской обл. | В филиал завода № 292 НКАП, г. Саратов |
| 65. Завод № 456 (пр-во моторных агрегатов), г. Полтава | На площади инструментального цеха завода № 306 НКАП, г. Саратов |
| 66. Завод № 165, г. Днепропетровск | На завод № 292 НКАП, г. Саратов |
| 67. Завод № 307, г. Ржев | а) на площади школы НКпроса РСФСР, г. Екатериновск |
|  | б) на площади бывшей церкви, пос. Переезд Саратовской обл. |
| 68. Завод № 162 (пр-во авиавинтов), г. Ленинград | На завод № 449 НКАП, г. Саратов |
| 69. Завод № 478, г. Калуга | На завод № 84 НКАП, г. Ташкент |
| 70. Завод по производству лопастей винтов | На Саратовскую мебельную фабрику НКлеса СССР, г. Саратов |
| 71. Завод № 380, г. Ленинград | На вагоностроительный завод НКсредмаша, г. Нижний Тагил Свердловской обл. |
| 72. Завод № 381, г. Ленинград | На вагоностроительный завод НКсредмаша, г. Нижний Тагил Свердловской обл. |
| 73. Завод № 120, г. Москва | а) на вагоностроительный завод НКсредмаша, г. Нижний Тагил Свердловской обл. |
|  | б) на завод № 286 НКАП, г. Каменск Челябинской обл. |
| 74. Завод «Точизмеритель» (Сходненское стекольное пр-во), г. Москва | на Манчашский стекольный завод НКместпрома РСФСР, Свердловская обл. |
| 75. Завод № 150, г. Москва | а) на Верхне-Салдинский завод металлоконструкций НКстроя |
|  | б) на завод № 268 НКАП, г. Каменск Челябинской обл. |
|  | в) в бытовки заводов № 122, 295 НКАП, г. Куйбышев |
| 76. Завод № 95 | На Верхне-Салдинский завод металлоконструкций, г. Верхняя Салда Свердловской обл. |
| 77. Завод № 468, г. Бескудниково Московской обл. | На литейный завод НКместпрома РСФСР, г. Билимбай Свердловской обл. |
| 78. Завод № 293, г. Химки Московской обл. | На литейный завод НКместпрома РСФСР, г. Билимбай Свердловской обл. |
| 79. Завод № 290, г. Москва | а) на литейный завод НКместпрома РСФСР, г. Билимбай Свердловской обл. |
|  | б) на площади Билимбайского клуба (бывшая церковь), г. Билимбай Свердловской обл. |
| 80. Завод № 214 (пр-во авиаприборов), г. Москва | На площади клуба им. Профинтерна ВЦСПС, г. Свердловск |
| 81. Завод № 382, г. Тарту | На площади клуба им. Профинтерна ВЦСПС, г. Свердловск |
| 82. Завод № 155, г. Харьков | На площади клуба им. Профинтерна ВЦСПС, г. Свердловск |
| 83. Завод № 240, г. Москва | На площади, предоставленные Свердловским облисполкомом, г. Свердловск |
| 84. Завод № 474, г. Москва | На площади Энергомеханического техникума НКэлектропрома, г. Свердловск |
| 85. Заводы № 3 Оргавиапрома, г. Москва | а) на площади вагоноремонтной мастерской и депо НКПС, г. Тавда |
|  | б) на площади бывшего прокатного цеха, пос. Черноисточник Свердловской обл. |
| 86. Завод № 5 Оргавиапрома, г. Москва | а) на площади вагоноремонтной мастерской и депо НКПС, г. Тавда |
|  | б) на площади бывшего прокатного цеха, пос. Черноисточник Свердловской обл. |
| 87. Завод № 261 | На площади Делового дома, г. Свердловск |
| 88. Опытный завод металлических баков при заводе № 156, г. Москва | На лесозавод НКместпрома РСФСР, г. Невьянск Свердловской обл. |
| 89. Завод № 445, Московская обл. | На Алапаевский деревоотделочный комбинат НКЧМ, г. Алапаевск Свердловской обл. |
| 90. Завод № 493, Московская обл. | На Алапаевский деревоотделочный комбинат НКЧМ, г. Алапаевск Свердловской обл. |
| 91. Завод № 28, г. Москва | На завод № 493 НКАП и мебельную фабрику НКместпрома РСФСР, г. Свердловск |
| 92. Завод № 22, г. Москва | На завод № 124 НКАП, г. Казань |
| 93. Завод № 82 | На завод № 27 НКАП, г. Казань |
| 94. Завод № 16 | На завод № 27 НКАП, г. Казань |
| 95. Завод № 218 (часть), г. Ленинград | На площади фабрики кинопленки Комитета по делам кинематографии, г. Казань |
| 96. Завод № 230, г. Москва | а) на площади фабрики кинопленки Комитета по делам кинематографии, г. Казань |
|  | б) на площади Ветеринарного института и Ветеринарного техникума НКзема СССР, г. Казань |
| 97. Завод № 473, г. Львов | На кинофабрику Комитета по делам кинематографии, г. Казань |
| 98. Завод № 278 (30%), г. Ленинград | На площади Ветеринарного института и Ветеринарного техникума НКзема СССР, г. Казань |
| 99. Завод № 168, г. Рязань | а) на Лопатинский лесокомбинат НКлеса СССР, ст. Лопатино Казанской ж.д. |
|  | б) На завод № 471 НКАП, г. Шумерля Чувашской АССР |
| 100. Завод № 294, г. Москва | На пивоваренный завод «Красный Восток» НКПищепрома СССР, г. Казань |
| 101. Завод № 8 НКместпрома РСФСР, г. Москва | На пивоваренный завод «Красный Восток» НКПищепрома СССР, г. Казань |
| 102. Завод № 84, г. Москва | На площади мастерских ГУГВФ и Полиграфического комбината, г. Ташкент |
| 103. Завод № 279 (пр-во приборов), г. Раменское Московской обл. | На площади клуба им. Х-летия Октябрьской революции, г. Ижевск |
| 104. Завод № 444, г. Перово Московской обл. | На Симский арматурный завод НКобщемаша, Челябинская обл. |
| 105. Завод № 132, г. Москва | На Симский арматурный завод НКобщемаша, Челябинская обл. |
| 106. Инструментальный завод № 2 Оргавиапрома, г. Москва | На площади механической мастерской Госселекционной станции НКзема СССР, пос. Опытная Челябинской обл. |
| 107. Завод № 47 (пр-во самолетов УТ-2), г. Ленинград | На площади авиареммастерских ВВС НКО и мебельной фабрики НКлеса СССР, г. Чкалов |
| 108. Завод № 482, г. Москва | На завод № 494 НКАП, пос. Козловка Чувашской АССР |
| 109. ОКБ-28, г. Москва | На завод № 471 НКАП, г. Шумерля |
| 110. Завод № 305 | На площади бытовок заводов № 122, 295, г. Куйбышев |
| 111. Завод № 31, г. Таганрог | На завод № 448 НКАП, г. Тбилиси |
| 112. Завод № 35, г. Смоленск На завод № 122 НКАП, г. Куйбышев |  |
| 113. Завод № 45, г. Севастополь | На завод № 448 НКАП, г. Тбилиси |
| 114. Завод № 154, г. Воронеж | На площади хлопковых складов, г. Андижан Узбекской ССР |
| 115. Завод № 207, ст. Долгопрудная Ярославской ж.д. | На строительство завода № 19 НКАП, г. Молотов |
| 116. Завод № 219, г. Реутово Московской обл. | а) на завод № 384 НКАП, г. Уфа Башкирской АССР |
|  | б) на завод № 27, г. Казань |
|  | в) на завод № 122, г. Куйбышев |
| 117. Завод № 301, г. Москва | На завод № 153 НКАП, г. Новосибирск |
| 118. Завод № 379, г. Ленинград | На ликероводочный завод НКпищепрома СССР, г. Казань |
| 119. Завод № 451, г. Ленинград | На завод № 384 НКАП, г. Уфа |
| 120. Завод № 457, г. Запорожье | На завод № 446 НКАП, г. Баку |
| 121. Завод № 458, г. Ростов-на-Дону | На завод № 446 НКАП, г. Баку |
| 122. Завод № 483, г. Киев | На завод № 122 НКАП, г. Куйбышев |
| 123. НИИ-12, г. Москва | На завод № 280 НКАП, г. Ульяновск |
| 124. ОКБ-31, г. Воронеж | На площади Заводоуковской МТС НКзема СССР, Омская обл. |
| 125. Голицынские планерные мастерские, пос. Голицыно Московской обл. | На площади Заводоуковской МТС НКзема СССР, Омская обл. |
| 126. Завод № 487, г. Москва | На завод № 169 НКАП, г. Казань |

б) Наркомат танковой промышленности (НКТП)

| № пп, Наименование предприятия | Куда эвакуировано |
| --- | --- |
| 1. Мелитопольский завод им. ОГПУ | На площади Акмолинского пединститута Казахской ССР |
| 2. Завод «Комсомолец», г. Одесса | На строительство завода «Тяжгидропресс» НКТП, г. Барнаул Алтайского края |
| 3. Завод им. ХVI партсъезда, г. Одесса | На строительство завода «Тяжгидропресс» НКТП, г. Барнаул Алтайского края |
| 4. Завод Кузнечнопрессового оборудования, г. Серпухов Московской обл. | а) на строительство завода «Тяжгидропресс» НКТП, г. Барнаул |
|  | б) на площади складов Потребсоюза, г. Славгород Алтайского края |
| 5. Завод им. 8-летия Октября, г. Серпухов Московской обл. | а) на строительство завода «Тяжгидропресс» НКТП, г. Барнаул |
|  | б) на площади складов Потребсоюза, г. Славгород Алтайского края |
| 6. Завод фрезерных станков, г. Днепров | На площади складов Облпотребсоюза, г. Бийск Алтайского края |
| 7. Завод им. Ленина, г. Одесса | На машиностроительный завод НКнефти, г. Стерлитамак БАССР |
| 8. Станкостроительный завод, г. Клин | На площади Дворца культуры ВЦСПС, г. Белорецк БАССР |
| 9. Автомобильный завод КИМ, г. Москва | На Свердловский вагоноремонтный завод НКПС, г. Свердловск |
| 10. Станкозавод им. Молотова, г. Харьков | На Челябинский тракторный завод НКтанкопрома, г. Челябинск |
| 11. Станкостроительный завод им. Горького, г. Киев | На стройку Кизеловской обогатительной фабрики НКугля, г. Кизел Молотовской обл. |
| 12. Завод «Гидропривод», г. Харьков | На агломерационную фабрику НКугля, пос. Луньевка Молотовской обл. |
| 13. Завод «Станконормаль» (часть), г. Москва | На Бисерский завод НКтанкопрома, г. Бисер Молотовской обл. |
| 14. Завод им. С. М. Кирова, г. Гомель | На завод тяжелых станков НКтанкопрома, г. Свердловск |
| 15. Завод «Станколит», г. Москва | На Уралвагонзавод НКтанкопрома, г. Нижний Тагил Свердловской обл. |
| 16. Завод тяжелых станков, г. Краматорск Сталинской обл. | На завод НКтанкопрома, г. Свердловск |
| 17. НИ лаборатория фотоэлектроники и автоматики (НИЛФА), г. Москва | На завод тяжелых станков НКтанкопрома, г. Свердловск |
| 18. Инструментальный завод МИЗ, г. Москва | На площади, выделенные в г. Свердловске |
| 19. Харьковский тракторный завод ХТЗ, г. Харьков | На тракторный завод НКтанкопрома, г. Сталинград |
| 20. Станкостроительный завод, г. Новочеркасск Орджоникидзевского края | На площади моторемонтного завода НКзема СССР, г. Троицк Челябинской обл. |
| 21. Завод «Электростанок», г. Харьков | На площади гаража треста Горочистки горисполкома, г. Ташкент |
| 22. Завод № 75, г. Харьков | На Челябинский тракторный завод НКтанкопрома |
| 23. Завод им. Кирова, г. Одесса | На станкозавод НКтанкопрома, г. Челябинск |
| 24. Завод «Красный пролетарий», г. Москва | На Челябинский тракторный завод НКтанкопрома |
| 25. Завод шлифовальных станков, г. Москва | а) на Челябинский тракторный завод НКтанкопрома |
|  | б) на Бисерский завод НКтанкопрома, г. Бисер Молотовской обл. |
| 26. Завод им. Орджоникидзе, г. Москва | а) на трикотажную фабрику НКлегпрома СССР, г. Новосибирск |
|  | б) на Уралвагонзавод НКтанкопрома, г. Нижний Тагил Свердловской обл. |
| 27. Завод им. Коминтерна, г. Витебск | На станкостроительный завод НКтанкопрома, г. Саратов |
| 28. Завод «Комсомолец», г. Егорьевск Московской обл. | а) на строительство завода зуборезных станков НКтанкопрома, г. Саратов |
|  | б) на площади помещений зерносовхоза НКсовхозов СССР, пос. Тогузак Кустанайской обл. |
| 29. Завод «Станкоконструкция», г. Москва | На льнопрядильную фабрику им. Ленина НКтекстиля СССР, г. Свердловск |
| 30. Завод «Унимс», г. Москва | На льнопрядильную фабрику им. Ленина НКтекстиля СССР, г. Свердловск |
| 31. Завод «Станкоинструмент» (часть), г. Москва | На станкостроительный завод НКтанкопрома, г. Челябинск |
| 33. Завод микропорошков, г. Москва | На корундовую фабрику НКтанкопрома, г. Кыштын Челябинской обл. |
| 34. Елецкий станкостроительный завод, Орловская обл. (вместе с оборудованием завода им. Кирова, г. Витебск) | На обозоремонтный завод НКместпрома РСФСР, г. Чкалов |
| 35. Станкостроительный завод «Коммунар», г. Лубны Полтавской обл. | На площади МТМ НКзема СССР, пос. Соракташ Чкаловской обл. |
| 36. Завод «Металлист», г. Таганрог Ростовской обл. | На чугунолитейный и механический заводы НКтанкопрома, г. Чкалов |
| 37. Завод им. Свердлова (часть), г. Ленинград | На площади завода тяжелых станков НКтанкостроения, г. Свердловск |
| 38. Мастерские Индустриального техникума, г. Одесса | На площади МТМ НКзема СССР, пос. Соль-Илецк Чкаловской обл. |
| 39. Кировский завод (часть), г. Ленинград | На Челябинский тракторный завод |
| 40. Завод № 183, г. Харьков | На Уралвагонзавод, г. Нижний Тагил Свердловской обл. |
| 41. Завод № 37, г. Москва | В г. Свердловск |

в) Наркомат вооружения (НКВ)

| 1. Завод № 367, г. Загорск Московской обл. | На завод № 622 НКВ, г. Вятские Поляны Кировской обл. |
| --- | --- |
| 2. Завод № 509, г. Москва | На завод № 622 НКВ, г. Вятские Поляны Кировской обл. |
| 3. Завод № 60, г. Ворошиловград | а) на завод № 537 НКВ, г. Киров |
|  | б) на площади складов НКвнешторга (16 тыс. кв. м), г. Ульяновск |
|  | в) на завод № 543 НКВ, г. Казань |
|  | г) на завод № 545 НКВ, г. Чкалов |
|  | д) на завод 541 НКВ, г. Челябинск |
|  | е) на площади моторемонтного завода НКземледелия СССР, г. Фрунзе |
|  | ж) на одежно-плательный комбинат НКлегпрома СССР, г. Барнаул Алтайского край |
| 4. Завод (стройка), г. Купянск Харьковской обл. | На Красноярский машиностроительный завод НКугля |
| 5. Завод № 4, г. Коломна | На Красноярский машиностроительный завод НКугля |
| 6. Завод № 589, г. Калуга | На Красноярский машиностроительный завод НКугля |
| 7. Завод № 525 (стройка), г. Артемовск | На стройку газомотокомпрессорного завода НКнефти, г. Куйбышев |
| 8. Завод № 46 (часть), г. Кунцево Московской обл. | а) на завод № 3 НКВ, г. Ульяновск (бывшие склады НВТ) |
|  | б) на льнопрядильную фабрику им. Ленина, г. Свердловск |
|  | в) на целлюлозно-бумажный комбинат, г. Новая Ляля Свердловской обл. |
| 9. Завод № 66, г. Тула |  |
| а) пр-во пулеметов «Шкас» | а) на завод № 525 НКВ, г. Куйбышев |
| б) станкостроительное пр-во | б) на завод № 172 НКВ, г. Молотов |
| в) пр-во противотанковых ружей | в) на завод № 614 НКВ, г. Саратов |
| г) пр-во пушек Волкова — Ярцева | г) на завод № 54 НКВ, г. Златоуст |
| д) пр-во универсальных пулеметов Березина | д) на завод № 385, г. Златоуст |
| е) часть завода | е) на завод № 64 НКВ, ст. Урисум Южно-Уральской ж.д. |
|  | ж) на завод № 74 НКВ, г. Ижевск |
| 10. Завод № 2 (пр-во пушек «Швак»), г. Ковров | На завод № 525 НКВ, г. Куйбышев |
| 11. Государственный оптический институт ОКБ-43 (конструкторский отдел по артилле рии), г. Ленинград | На площади Поволжского лесотехнического института, г. Йошкар-Ола |
| 12. НИИ-13, г. Ленинград | На площади Сельскохозяйственного института, г. Молотов |
| 13. ГСПКИ-40, г. Москва | На площади Сельскохозяйственного института, г. Молотов |
| 14. Завод № 538 с ОКБ № 16, г. Москва (передан НКминвооружения) | На площади артели «Гвоздарь», г. Нытва Молотовской обл. |
| 15. Завод № 592, г. Москва |  |
| а) пр-во боеприпасов | а) на паровозовагоноремонтный завод, г. Молотов |
| б) пр-во платформ к 85-мм зенитным системам | б) на завод № 13 НКВ (бывший механический завод НК местной промышленности РСФСР), пос. Усть-Котов Челябинской обл. |
|  | в) на площади завода Строймеханизация, г. Саратов |
| 16. Завод № 8, г. Калининград (ныне г. Королев) Московской обл. |  |
| а) пр-во 25-мм зенитных автоматов | а) на завод № 172 НКВ, г. Молотов |
| б) пр-во 85-мм зенитных пушек | б) на площади Станкостроя НКтяжмаша, г. Свердловск |
| в) пр-во 45-мм танковых и морских систем | в) на завод № 235 НКВ, г. Воткинск |
| 17. Завод № 38, г. Тула |  |
| а) пр-во биметалла | а) на Нытвенский завод НКчермета, Молотовская обл. |
| б) пр-во патронов ППТ и «Наган» | б) на механический завод НКместпрома РСФСР, пос. Юрюзань Челябинской обл. |
| в) пр-во гильз «Шкас» и легкой пули | в) на завод № 541 НКВ, г. Челябинск |
| 18. Завод № 352, г. Новочеркасск | а) на завод № 172 НКВ, г. Молотов |
|  | б) на завод № 235 НКВ, г. Воткинск |
|  | в) на завод № 221 НКВ, г. Сталинград |
| 19. Завод № 188, г. Подольск | На комбинат № 179, г. Новосибирск |
| 20. Пр-во пиротехнических патронов калибра 7,62 и 12,7 мм | На завод № 524 НКВ, г. Новосибирск |
| 21. Завод № 587 (стройка), пос. Лиски Воронежской обл. | На завод № 4 НКВ, г. Красноярск |
| 22. Завод № 350 (часть), г. Ленинград | На площади Инженерно-строительного и Сельскохозяйственного институтов, г. Новосибирск |
| 23. Завод № 355, г. Загорск Московской обл. | На площади Томского университета, г. Томск |
| 24. Завод № 314, г. Тула |  |
| а) 2-я технологическая цепочка пр-ва самозарядных винтовок | а) на завод № 526 НКВ, г. Сталинск |
| б) цех по пр-ву пистолетов и револьверов | б) на завод № 614 НКВ, г. Саратов |
| в) пр-во револьверов системы «Наган» | в) на завод № 74 НКВ, г. Ижевск |
| г) часть завода | г) на завод № 54 НКВ, г. Златоуст |
| д) технологическая цепочка пр-ва самозарядных винтовок | д) на завод № 385 НКВ, г. Златоуст |
| е) пр-во самозарядных винтовок | е) на завод № 621 НКВ, г. Медногорск Челябинской обл. |
| 25. Завод № 221 (часть), г. Сталинград | На строительную площадку завода «Т», ст. Юрга Новосибирской обл. |
| 26. Завод № 353, г. Изюм |  |
| а) механическая часть | а) на площади Силикатного техникума, г. Томск Новосибирской обл. |
| б) стекловаренная часть | б) на завод «Красный гигант», ст. Ночка Пензенской ж.д. |
| 27. Завод № 357, г. Ленинград | На площади Сельскохозяйственного и Ветеринарного институтов, г. Омск |
| 28. Завод № 354, г. Ленинград | На завод «Красный гигант», ст. Ночка Пензенской ж.д. |
| 29. Завод № 356, г. Москва На кондитерскую фабрику и строящийся рядом кондитерский комбинат НКпищепома СССР, г. Свердловск |  |
| 30. Завод № 460, г. Подольск Московской обл. |  |
| а) пр-во иголок к швейным машинам | а) на площади авторемонтных мастерских, г. Кокчетав Северо-Казахстанской обл. |
| б) пр-во боеприпасов | б) на костный завод НКместпрома РСФСР, пос. Арти Свердловской обл. |
| в) пр-во самозарядной винтовки | в) на завод № 235 НКВ, г. Воткинск |
| г) пр-во средств воспламенения | г) на завод № 74 НКВ, г. Ижевск |
|  | д) на завод № 74 НКВ, г. Ижевск |
|  | е) на завод № 54 НКВ, г. Златоуст |
| 31. Завод № 217 (пр-во прицелов), г. Москва | На площади Свердловского университета и Пединститута, г. Свердловск |
| 32. Завод № 371, г. Ленинград | На Верхне-Салдинский завод металлоконструкций, г. Верхняя Салда |
| 33. Завод № 69 (часть), г. Красногорск Московской обл. | а) на площади Военно-транспортного института НКПС, г. Новосибирск |
|  | б) на площади Красных казарм и конюшни НКО, г. Новосибирск |
| 34. ГСПИ № 7, г. Москва | На площади Института журналистики, г. Свердловск |
| 35. Завод № 232 (артиллерийское и снарядное пр-во), г. Ленинград | а) на завод № 221 и стройку завода «Т» НКВ, г. Сталинград |
|  | б) на завод № 78 НКбоеприпасов, г.Челябинск |
|  | в) на строительство завода НКВ, ст. Юрга Новосибирской обл. |
| 36. Завод № 345, г. Ленинград | На завод № 237 НКВ и площади Института коммунального хозяйства, г. Казань |
| 37. Завод № 393, г. Киев | На завод № 235 НКВ, г. Воткинск |

(15980).

В начале 1942 года началась реэвакуация завода № 51 из Новосибирскав Москву на принадлежащую заводу № 51 территорию, которая была закончена в начале 1944 года.

С июня 1940 года по 1944 год гл. конструктор Поликарпов Н.Н. проектировал и строил опытные самолеты разных типов.

Приказом НКАП № 717/к от 19 октября 1944 года гл. конструктором завода № 51 был назначен Челомей В.Н., который в период с октября 1944 года по февраль 1953 года проектировал, строил беспилотные самолеты-снаряды.

В соответствии с приказом МАП № 229 от 21 февраля 1953 года завод № 51 был передан со всем составом рабочих, ИТР и служащих и оборудованием заводу № 155. Гл. конструктором был Микоян А.И. На территории завода был организован филиал завода № 155, с февраля 1953 года по декабрь 1953 года филиал завода занимался доводочными работами по беспилотным самолетам.

Приказом МАП № 135сс от 26 октября 1953 года, филиал завода № 155 (бывш. завод № 51) был передан ОКБ-1 со всем личным составом и оборудованием гл. конструктору Сухому П.О., а приказом МАП № 25сс от 15 января 1954 года ОКБ № 1 Сухого было преобразовано в самостоятельный завод № 51, который занимается проектированием, постройкой и доводкой самолетов-истребителей.

Директор - Е. Иванов

Адрес: Москва, Боткинский проезд, 8-й тупик

Производственный профиль – проектирование и постройка самолетов-истребителей

В 1958 году в соответствии с приказом № 419сс от 7 октября 1958 года ГК по авиатехнике организуется филиал завода № 51 на серийном заводе № 153 в Новосибирске. Приказом № 431сс от 22 октября 1958 года ГК по авиатехнике приступил к организации филиала завода № 51 на заводе № 126 в Комсомольске (9832).

В начале 1942 года в соответствии с приказом НКАП завод № 29 должен был перейти на дублирование производства новых поршневых двигателей АШ-82 системы конструктора Швецова, находившихся в производстве завода № 19. Приказом НКАП от 19 марта 1942 года за № 21сс завод временно был освобожден от запускав производство двигателя АШ-82. В январе 1943 года гл. конструктором завода был назначен Нитченко В.С. В 1942 году завод получил задание довести и запустить в производство малую серию опытного двигателя М-90.

Постановлением ГКО от 15 июня 1943 года за № 3587 завод в третий раз был обязан приступить к освоению и серийному производству двигателей АШ-82 уже новой модификации, с форсированным нагнетателем под наименованием АШ-82ФН, а развернувшееся производство М-90 предлагалось прекратить. Машин М-90 завод выпустил всего 13 опытных образцов.

С этого времени производство завода № 29 в значительной мере стало зависимым от того, что вся технология и технические условия создавались и утверждались на заводе № 19, который был ведущим заводом по производству двигателей АШ-82ФН и АШ-21 системы Швецова, вплоть до второй половины 1952 года. В 1944 году завод выпускал два двигателя: М-88Б и АШ-82Н. В 1944 году на старых площадях завода № 29 в Запорожье стал восстанавливаться родственный завод № 478. В 1945 году заводом выпускались те же двигатели М-88Б и АШ-82ФН.

Решением СМ и МАП завод со второго квартала 1946 года был освобожден от производства двигателей М-88Б и передал эту машину Запорожскому завода № 478 и начал освоение и выпуск АШ-21. С ноября 1948 года –директор Шехов Б.В. В 1949 году завод по-прежнему выпускал АШ-82ФН и АШ-21. В начале 1953 года гл. конструктором завода был назначен Федичев В.Г. С августа 1953 года – директор Головачев А.М. В 1953 году завод продолжал производство АШ-82ФН и АШ-21

Адрес: Омск, Б. Хмельницкого – 281, п/я 64

Производственный профиль – авиационные двигатели системы конструкторов Швецова АШ-82ФН (с форсированным нагнетателем), АШ-82Т – транспортный (и АШ-82В (вертолетный) (9814).

В начале 1942 в КБ-19 Наркомата авиапромышленности в Перми приступили к разработке модификации М-82 непосредственного впрыска, воспользовавшись как экспериментальным заделом, накопленным ЦИАМ и этим КБ в предвоенный период, так и результатами изучений иностранных моторов и их документации – трофейных немецких и полученных из США и Великобритании по ленд-лизу. Общее руководство разработкой осуществлял Главный конструктор КБ-19 Аркадий Дмитриевич Швецов.

Непосредственный впрыск на авиамоторе М-82НВ был применен впервые в СССР, но ранее проводились опыты на ДВС другого назначения. Также использовался опыт разработки дизельных двигателей.

Двигатель делался как модификация серийного М-82Ф, в конструкцию которого поэтапно были введены следующие изменения:

- карбюратор заменен агрегатом непосредственного впрыска топлива;

- механизм газораспределения с впускными и выпускными клапанами обеспечивает впуск только воздуха в цилиндры и выпуск продуктов сгорания, топливо в цилиндры подается форсунками топливо-воздушная смесь образуется непосредственно в цилиндрах, что повысило КПД мотора;

- введено фланкирование зубьев неподвижной шестерни редуктора, что повысило надежность и ресурс механизма;

- металлический диск фрикциона передачи ПЦН заменен металлокерамическим, что улучшило сцепление, устойчивость и надежность работы передачи (24263).

С начала 1942 года моторы М-71 почти ежемесячно ставились на 100-часовые стендовые госиспытания, но долгое время их не могли закончить из-за поломок коленвала, клапанов, трещин гильз цилиндров и т.д. Карбюраторы АК-71БП также работали неудовлетворительно. Но все же 31 августа 1942 года одному из моторов М-71 удалось закончить 100-часовое испытание, правда, с заменой клапана всасывания 13-го цилиндра и ручной регулировкой высотного корректора в процессе испытаний. КБ Швецова приступило к работам по форсированию М-71 до взлетной мощности 2200 л.с. и по установке на него насоса непосредственного впрыска (10705).

До начала 1942 доводили М-36, после чего работы прекратили как бесперспективные.

Характеристики:

• 18-цилиндровый, рядный У-образный, четырехтактный, водяного охлаждения, редукторный, с ПЦН;

• мощность 1600/2000 л.с. (по другим данным 2000/2250 л.с.);

• вес 1160 кг (по проекту 1050 кг, с непосредственным впрыском 1090 кг);

• степень сжатия 6,0;

• диаметр цилиндра/ход поршня 160/190 мм (в цилиндрах с прицепными поршнями — 196,8 мм);

• полный рабочий объем 68,73 л.

Предполагалось использовать в проекте истребителя Таирова (11852).

С начала 1942 г. были возобновлены контрольные испытания серийных самолетов в Летно-испытательном институте Наркомата авиапромышленности (ЛИИ) и НИИ ВВС Красной Армии, для которых военпреды заводов регулярно отбирали самолеты из общего потока (22828).

В начале 1942 года Генштаб Красной Армии проявил интерес к действиям тяжелых бомбардировщиков Союзников — и в США были направлены повторные запросы о закупке самолетов В-17 и В-24. Американская сторона позволила ознакомиться с ними, но продать отказалась (22872).

В начале 1942 официально прекратили работы над АМ-35АНВ, вариант АМ-35А с непосредственным впрыском топлива, 1200/1350 л.с., вес 870 кг. Опытный образец изготовили летом 1941 г., но не испытывали в связи с эвакуацией (11952).

В начале 1942 состоялась профсоюзная конференция на заводе № 16

Завод № 16. Присутствовали: Лукин, директор завода; Максимов, парторг ЦК ВКП(б); Николаев, тех. инспектор ЦК союза; Щетинин, председатель завкома. Из выступлений: ...мы недодаем фронту ту программу и то количество, которое от нас требуют партия и правительство. Всему этому причиной является полнейшая расхлябанность хозяйственных и профсоюзных руководителей цехов и в целом по заводу. ...руководство завкома оторвано от масс, от выполнения заводом программы, работа завкома неудовлетворительная. Постановление: ...Работу завкома за отчетный период признать неудовлетворительной (принято единогласно). председателя ЗК профсоюза Щетинина вывести из состава ЗК. Завод №22 (11764).

В начале 1942 г. в гражданской авиации имелось 102 ПР-5 и 124 Р-5 (12034).

В начале 1942 г. в 42-й истребительный авиаполк поступили самолеты ЛаГГ-3 с 37-мм мотор-пушкой МПШ-37 (10695).

В начале 1942 г. мотор-пушкой МПШ-37 был оснащен истребитель Як-7-37 с мотором М-105ПА. Его вооружение состояло из МПШ, двух синхронных 12,7-мм пулеметов УБС и в перегрузку Шестью снарядами РС-82. Боекомплект пушки 20 снарядов. Перезарядка пушки пневматическая, спуск электрический. Взлетный |Вс Як-7-37 по сравнению с Як-7Б возрос с 3042 кг до 3235 кг, * Максимальная скорость во всем диапазоне высот уменьшилась примерно на 15 км/час.(10695).

В начале 1942 г. на заводе №84 были изготовлены первые образцы ПВРД ДМ-4с Меркулова. Для испытаний их доставили из Ташкента в Москву, где в Московском авиационном институте (МАИ) имени Серго Орджоникидзе создали стальную аэродинамическую трубу (АТ) длиной 17 м и диаметром 1 м с комплектом измерительной аппаратуры для замера параметров работы ПВРД, а также сформировали специальную экспериментально-исследовательскую группу. Только в августе 1942 г. ПВРД ДМ-4с успешно прошли наземные испытания в трубе АТ-2 при скоростях воздушного потока до 180 км/ч.

Исходя из результатов наземных испытаний под новую двигательную установку в ОКБ создали проект истребителя-перехватчика Як-7Р, общую компоновку которого Л.М. Шехтер завершил 25 августа 1942 г. На этой машине планировалось установить комбинированную силовую установку, состоящую из жидкостного реактивного двигателя (ЖРД) Д-1АЛ.С. Душкина с тягой 1100 кг и двух ПВРД ДМ-4с. По замыслу конструкторов ЖРД, время работы которого составляло до 200 с, должен был использоваться на этапах взлета, набора высоты и разгона (догона), а на маршевых режимах - ПВРД. Двойная силовая установка позволяла реактивному истребителю находиться в воздухе 25 минут и решать задачи перехвата воздушных целей в течение 10-15 минут (ограниченных запасом горючего на самолете). Это было существенным шагом вперед по сравнению с реактивным ближним истребителем БИ-1 конструкции ОКБ №293, время полета которого составляло всего семь минут.

В связи с отказом от поршневого мотора на его месте поместили кабину пилота с органами управления, приборами, оборудованием и вооружением, состоявшим из двух пулеметов БС с боекомплектом по 200 патронов на ствол. Центральную часть фюзеляжа отдали под баки с компонентами топлива ЖРД. Питание ПВРД осуществлялось из крыльевых бензобаков. Полетный вес машины оценивался в 2910 кг, в том числе 1200 кг горючего. Высоту 8000 м машина должна была набрать за 70-80 секунд, а максимальная скорость ожидалась равной 800 км/ч. Поскольку в конструкции Як-7Р максимально использовали планер и агрегаты серийного истребителя Як-7Б, то при наличии реактивных двигателей выпуск таких машин можно было организовать в кратчайший срок. Отсутствие отработанных реактивных двигателей не позволило реализовать проект (23381).

В начале 1942 г. началось восстановление производства, Агрегатные ремонтные мастерские, созданные 20 января 1942 г. по приказу НКАП № 51с в Москве на площадке эвакуированного завода № 34 НКАП, были преобразованы в филиал завода № 34 (завод № 34м). Директор филиала - Ю.Б. Эскин. Приказом № 464с от 24.06.1942 г. филиал завода № 34 НКАП преобразован в новый завод № 124 при 2ГУ НКАП (Завод № 124 НКАП, Завод, НПО «Наука» МАП, АООТ, ОАО «НПО «Наука» ФАП /125124  г. Москва 3-я ул. Ямского Поля 14/16, вл. 2 тел. 775-31-10/). Производство водо- и маслорадиаторов.

В 07-08.1942 г. шло формирование завода, из Троицка с завода № 34 была переведена часть оборудования и кадров. По приказу № 546с от 20.07.1942 г. заводу был присвоен литерный номер и наименование ГС завод № 124 НКАП. По приказу № 324с от 12.05.1944 г. на завод возвращено 200 чел. рабочих и ИТР, передана часть оборудования с завода № 34 и других заводов. Далее на завод переведены оборудование и личный состав (500 чел.) с завода № 472 НКАП (приказ № 424с/81с от 5.11.1945 г.) и 400 чел. с завода № 34 (приказ № 425с/82с от 5.11.1945 г.), переданных из НКАП в НКЭС.

В первые послевоенные годы работы по теплообменникам шли медленно. В связи с этим для развития опытных работ по агрегатам антиобледенения, обогрева, вентиляции, регулирования давления и очистки воздуха по приказу № 422с от 2.07.1946 г. завод № 124 объединен с ОКБ и передан из 2ГУ в 7ГУ как опытный завод № 124 МАП. Серийное производство свернуто, налажена разработка и выпуск малых серий.

С 1947 г. начата разработка турбохолодильников, в 1950-е  г. предприятие являлось монополистом в этой области. В 04.1953 г. первый турбохолодильник системы кондиционирования самолета запущен в серийное производство. В 1958 г. создана первая наземная установка кондиционирования вздуха для пассажирских самолетов. С 1956 г. начата разработка систем жизнеобеспечения космических кораблей.

По приказу № 440с от 21.06.1948 г. с 1.07.1948 г. завод вновь преобразован в серийный, передан обратно в 2ГУ, ОКБ выделено в самостоятельное предприятие. В конце 1955 г. завод стал серийно-опытным (выпуск опытных образцов и головных серий). В 08.1957 г.- в ведении 2ГУ МАП. С 12.01.1959 г. завод реорганизован в опытно- серийный. Сохранено крупносерийное производство, развивалось опытное производство. С 01.1960 г. завод и ОКБ вновь слиты в единое предприятие - опытный агрегатный завод «Наука».

Для работ по внедрению в серию теплообменной техники в 12.1960 г. при заводе № 469 НКАП образован филиал завода № 124. Начальник филиала- М.В. Золотухин. Филиал подчинялся заводу до 1973 г., далее был передан другому предприятию. В 1960-х  г. заводу передано предприятие из системы МВД, образована вторая территория завода.

Участвовало в создании в 1960-х  г. стартового комплекса РН «Циклон-2».

16.02.1989 г. предприятие преобразовано в НПО «Наука». В 1990 г. в составе НПО «Наука»- Агрегатный завод «Наука» МАП. В 1993 г. НПО преобразовано в ОАО.

Имелись (2006 г.): испытательный комплекс для испытания систем и агрегатов JIA.

1990-е  г.: теплотехническое оборудование, регуляторы расхода топлива.

Работы (2002 г.): разработка и производство систем жизнеобеспечения (кондиционирования, автоматического регулирования давления) экипажа и пассажиров JTA; системы теплообмена авиадвигателей; системы для КА: терморегулирования, обеспечения газового состава, регулирования давления, водообеспечения, регенераторы воздуха, поглотители углекислого газа; медицинское оборудование; кондиционеры для автомобильного и ж/д транспорта.

В 1993 г. предприятие акционировано и получило название АООТ «НПО «Наука». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

Численность персонала (2002 г.)- 2000 чел.69

Директор (20.07.1942-1.03.1943 г.)- Ю.Б. Эскин, (2.03.1943-2.11.1944 г.)- Ф. Г. Нестеров, (2.11.1944- 19.04.1946 г.)- К.М. Ермолов, (19.04-9.06.1946 г.)- Ф. Г. Нестеров, (07.1946-11.1948 г.)-  Г.И. Воронин, (25.11.1948- 21.12.1951 г.)- М.М. Бондаренко, (24.12.1951-5.04.1954 г.)- Ф.А. Мелихов, (25.05.1954-1963 г.)- И.И. Румянцев, (1963-73 г.)- В.И. Сычев, (1973-84 г.-)- В.Ф. Кадышев. Гендиректор (1990-е)- И.В. Тишин, (2006 г.)- В.А. Шаповалов.

Директор: технический (1998-2001 г.)- В.А. Шаповалов; по маркетингу и коммерции (2006 г.)- И.В. Примашова.

Гл. инженер (1961 г.)- В.В. Сычев.

Гл. конструктор (07.1946-11.1948; -1963-85 г.)-  Г.И. Воронин {21.12.1906-87}, (1985-96 г.)- И.В. Тишин, (1996- 2005 г.-)-  Г.В. Хомутов.

Зам. гл. конструктора (1960 г.)- М.В. Золотухин.

Начальник отдела маркетинга (2006 г.)- А.Н. Афанасьев.

Производство: системы жизнеобеспечения и терморегулирования для: КА «Восток», «Восход», «Союз», «Луна», «Венера», «Марс», «Салют», «Мир», «Алмаз», «Энергия-Буран»; специальных наземных транспортных средств; системы охлаждения и кондиционирования для: А-50 (1970-е), (2006): Бе-200, Ту-334, Ан-140, Ан-74ТК- 300, Ан-148, Ту-204, Ту-214, Ил-96 (11982).

В начале 1942 г. на площадке эвакуированного завода № 487 КПГ (ГС Завод № 487 НКАП им. Коммунистической партии Германии (КПГ), Завод им. КПГ НКОМ /г. Москва/) был образован Московский филиал завода № 481 НКАП, далее вновь преобразованный в самостоятельный завод № 487 НКАП.

Директор (04.1941 г.-> Самсонов, (06.1941 г.-)- Степанов, (08.1941 г.)- М.П. Озимков (с 01.1942 г.- начальник Реммастерских на месте завода № 207).

Гл. конструктор (1941 г.)- И.П. Шебанов.

Производство: (1940-41 г.) стрелковые башни М-42, установки ШВАК для ТБ-7, бомбовые кассеты КМБ-2, лафеты пушек для Су-2 и Ил-2, балки РО-132 (2РУ-322), РО-82 (2РУ-223), электроспуски М-10, аварийные бомбосбрасыватели для Су-2.

ОКБ завода № 487 НКАП, ОКБ-487 НКАП гл. конструктора И.П. Шебанова

По приказу № 280сс от 10.06.1940 г. на заводе им. КПГ был образован Опытный отдел по проектированию и изготовлению опытных образцов установок стрелкового вооружения. Сюда в. полном составе переведена с завода № 32 бригада КБ-3 гл. конструктора И.П. Шебанова, а также часть оборудования с завода № 32, и образовано КБ при заводе под его руководством (ОКБ-487). Начальник опытного цеха- А.А. Ляпин, его зам.- К.А. Бацын.

Работы по установкам вооружения: установка ШКАС для Пе-2 и «103».

По приказу № 32/35 от 13.10.1941 г. ОКБ-487 7ГУ гл. конструктора И.П. Шебанова вместе с частью завода эвакуировано на территорию завода № 454 НКАП в Куйбышев и продолжило работу под названием ОКБ-454 (11982).

В начале 1942 года на производственных площадях эвакуированного завода № 472 был создан филиал Куйбышевского завода № 145. Он выпускал выливные авиационные приборы типа ВАП-6М, ВАП-100, ВАП-500 и ленты расчалки для оснащения самолётов фронтовой авиации.

Директором филиала завода № 145 назначен Николай Кузьмич Сорокин. Главным инженером – Иван Георгиевич Терехов.

За 6 месяцев работы филиала № 145 Куйбышевского завода схема управления была признана слишком громоздкой и рискованной, особенно в условиях войны. Государственный Комитет Обороны принял решение о создании на базе филиала самостоятельного оборонного предприятия.

3 июня 1942 года постановлением ГКО на базе филиала образован Союзный завод № 455 Второго главного управления НКАП. Именно от этой даты ведёт свою официальную историю «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Директором вновь образованного предприятия был назначен Николай Сорокин, главным инженером – Иван Терехов. Число рабочих составило 596 человек.

Законсервированное оборудование было вновь запущено, установлены новые станки и производственные линии. Уже к осени 1942 года предприятие начало выпускать свою продукцию – корпуса выливных авиационных приборов ВАП-200, ВАП-400, ВАП-500. В этот период работало три производственных и два вспомогательных цеха.

В 1943 году приказом заместителя народного комиссара авиапромышленности № 359 от 27 апреля директором завода № 455 назначен Михаил Петрович Горбунов.

К концу войны, в 1944-1945 годах НКАП дополнил номенклатуру выпускаемых предприятием изделий аварийными механическими сбрасывателями для самолётов бомбардировочной авиации.

Приказом НКАП от 19 мая 1944 года главным инженером завода № 455 назначен Александр Георгиевич Александров.

После окончания Великой Отечественной войны многие рабочие и специалисты, эвакуированные в 1941 году в г. Кузнецк, вернулись в Костино и стали работать на заводе № 455. В первые послевоенные годы предприятие производило угнетающее впечатление. Его производственные, жилые и складские помещения находились в полуразрушенном состоянии. На территории лишь кое-где имелась булыжная мостовая. Основным транспортным средством были лошадиные упряжки.

В 1946 году Министерство авиационной промышленности включает в план завода новую продукцию: кассетные двигатели КД4-456А, КДЗ-246А, замков Б-4, В-10-У и электроприводов Б-4-А-2 для самолётов бомбардировочной авиации, разработанных в КБ А.Н.Туполева. Приказом министра авиапрома от 2 апреля 1946 года главным инженером предприятия назначен Василий Иванович Кузьмин.

Основной задачей коллектива в послевоенные годы было восстановление и расширение завода № 455. В рамках этого проекта в 1946 году были созданы испытательный цех, горячий цех с литейным, кузнечным и термическим участками, организован отдел заводских лабораторий. В период с 1947 по 1949 годы реконструированы механический цех, цеха нормалей и гальванопокрытий.

В 50-е годы завод № 455 активно развивался. Расширялись производственные площади, создавались новые службы, решались социальные вопросы. Огромная заслуга в успешном развитии предприятия принадлежит Михаилу Петровичу Аржакову, который 13 мая 1950 года был назначен директором завода № 455. Под его руководством в 1950 году восстановлен корпус 16, где располагались цех № 4, отдел главного технолога (ОГТ), отдел главного металлурга (ОГМет), а также инструментальный отдел. Кроме этого, была создана рентгеновская лаборатория ОГМет, реконструирован участок сборки узлов цеха № 15.

В конце 1950 года по инициативе Михаила Аржакова началось расширение выпуска товаров народного потребления с целью создания их серийного производства. До этого момента на заводе небольшими партиями производилась металлическая посуда и другие изделия из металла. К 1953 году был разработан и запущен в серию чайно-кофейный сервиз, впоследствии удостоившийся государственного Знака качества.

В декабре 1951 года приказом Министра авиапрома главным инженером предприятия назначен Михаил Ильич Муромцев.

В 1953-1955 годах продолжалось расширение завода, а также его социальной инфраструктуры. Создан цех окончательной сборки, образована контрольно-испытательная станция (КИС), построен пионерский лагерь «Лесное озеро» на 200 мест. К 1955 году, после выполнения заказа на изготовление турельных установок с автоматическим наведением для бомбардировщиков Мясищева, предприятие становится одним из основных поставщиков вооружений для авиации.

Несмотря на то, что концепция конструкции и назначения крылатой ракеты была сформулирована еще до Первой мировой войны, лишь боевые действия во время Второй мировой войны 1939-1945 гг. показали, что пришло время реактивных двигателей и тактических крылатых ракет в частности.

В 1955 году завод № 455 получил задание правительства на создание ракетных систем класса «воздух-воздух». Коллектив предприятия приступил к созданию производственной базы для их разработки и выпуска, одновременно начались работы по проектированию ракет.

Серийное производство первой отечественной управляемой ракеты класса «воздух-воздух» РС-1-У было освоено на предприятии в 1956 году. Она разработана известным конструктором Дмитрием Людвиговичем Томашевичем в ОКБ-2 и предназначалась для оснащения истребителей МиГ-17ПФУ и Як-25П.

Работы по созданию управляемых ракет расширялись и 17 мая 1957 года приказом МАП на базе серийного конструкторского отдела завода № 455 было образовано конструкторское бюро. Его возглавил Михаил Ефимович Едидович, работавший до этого главным технологом предприятия. Коллектив КБ приступил к созданию ракеты класса «воздух-воздух» Р-55 для оснащения самолётов МиГ-21 бис, Су-9, Су-15.

После проведения испытаний ракеты РС-1-У и принятия её на вооружение в военно-воздушные силы Советской Армии началась разработка более совершенных моделей РС-2-У и РС-2-УС, которые предназначались как для обычной, так и для сверхзвуковой авиации. Они наводились на цель по линии, образованной сканирующим лучом радиолокационной станции самолёта перехватчика.

Продолжалась реконструкция и расширение производственных мощностей, осваивались новые технологии. В 1956 году освоена ковка и штамповка деталей из цветных металлов. В период 1958-1959 годов внедрена автоматическая аргонно-дуговая сварка алюминиевых сплавов, организованы эксплуатационно-ремонтный отдел и участок магниевого литья. Летом 1958 года руководители завода и КБ во главе с Михаилом Аржаковым совершили предварительную поездку в г. Ахтубинск, Астраханской области для определения места под строительство собственного испытательного центра.

Новая продукция требовала привлечения квалифицированных специалистов. Коллектив завода пополнялся выпускниками Днепропетровского государственного университета и авиационных институтов. В 1959 году на базе предприятия открылся филиал Всесоюзного заочного политехнического института.

Кроме продукции военного назначения, на предприятии активно развивалось производство товаров народного потребления. Под руководством Михаила Аржакова в 1958 году был введён в строй отдельный цех ТНП, где началось серийное производство чайно-кофейных сервизов.

В 60-е годы завод № 455 продолжал расширять основное и вспомогательные производства и ассортимент продукции. В это время, кроме уже серийно выпускавшихся ракет РС-1-У, РС-2-У и РС-2-УС, была освоена сборка зенитной управляемой ракеты (ЗУР) с интегральной двигательной установкой 3М9 для зенитного ракетного комплекса «Куб». ЗРК разработан под руководством главного конструктора И.И. Торопова в ОКБ завода № 134 МАП. Кроме этого, предприятие производило ракеты класса «воздух-воздух» Р-8М, Р-8М1Р, Р-8М1Т, К-98, К-98МР, К-98МТ, Р-4, Р-40, разработанные ОКБ-4, которым руководил легендарный разработчик советских управляемых ракет Матус Рувимович Бисноват.

Одновременно с боевыми ракетами, с начала 60-х годов завод изготавливал малоразмерные ракеты-мишени ИЦ-59 («Олень»), ИЦ-60 («Заяц»), которые предназначались для обучения лётного состава строевых частей применению ракет «воздух-воздух». Они имели программное управление и запускались с истребителя. К примеру, мишень ИЦ-59 («Олень») оснащалась автопилотом и аппаратурой радиоуправления, измерения траектории и пролёта, поиска и передачи данных на наземные измерительные пункты. Запуск «Оленя» осуществлялся с самолёта ТУ-16НКРМ, после чего мишень выполняла программный полёт на высоте свыше 15 км и корректировалась по курсу и высоте с наземного пункта управления. Для повторного использования на ИЦ-59 имелась парашютно-реактивная система спасения. По итогам государственных лётных испытаний ракета принята на вооружение в 1964 году.

На базе ракеты РС-2-УС была разработана и запущена в серийное производство новая ракета класса «воздух-воздух» Р-55 для вооружения истребителей МиГ-21 бис, Су-9 и Су-15. На этой модели использовалась тепловая головка самонаведения, которая имела повышенную помехозащищённость. Это обеспечивало эффективное применение ракеты на высотах от 0 до 22 км и перехват воздушных целей на дальности от 1,2 до 10 км.

В 1963 году были проведены первые испытания по применению ракеты РС-2-УС по наземным целям. Как сказано в акте № 50: «Пуски ракет РС-2-УС по наземным целям возможны, но нецелесообразны в виду недостаточной точности попадания ракеты при малой её боевой части». Кроме этого, в 1965 году Советскому правительству поступил запрос от Вьетнама на разработку и поставку ракет класса «воздух-поверхность». Технические предложения по созданию такой ракеты были разработаны совместно ОКБ им. Микояна и Государственным научно-исследовательским институтом авиационных систем. После одобрения коллегией МАП технические предложения были переданы на завод № 455.

Для разработки конструкторской документации ракеты Х-66 приказом министра авиапрома № 100 от 12 марта 1966 года на предприятии создаётся Опытно-конструкторское бюро (ОКБ), которое возглавил Юрий Николаевич Королёв. Лётная отработка Х-66 проводилась с 1967 по 1968 год и приказом министра обороны № 0075 от 20 июня 1968 года ракета была принята на вооружение. Во время проведения испытаний в ОКБ началась разработка новой ракеты класса «воздух-поверхность» Х-23, которая была готова к заводским лётным испытаниям к концу 1967 года.

30 апреля 1966 г. завод № 455 переименован в Калининградский машиностроительный завод (КМЗ). В 1967 году началось строительство собственного испытательного комплекса в г. Ахтубинске, Астраханской области.

В сентябре 1968 года главным инженером завода стал Николай Сергеевич Жучков.

В конце 60-х годов коллектив КМЗ освоил производство ряда ракет класса «воздух-воздух» - Р-40, Р-40Д, Р-40Д1.

За десять лет с 1960 по 1969 годы предприятие значительно расширилось. Построен учебный корпус, цех пластмасс, создана химико-технологическая лаборатория, закончилась реконструкция литейного цеха. Внедрены аргонно-дуговая, контактная и роликовая сварка титановых сплавов, а также литьё и изготовление деталей из них. В производстве начали применяться новые материалы – эпоксидные клеи, компаунды, герметики и пеногерметики.

Государственные испытания ракеты Х-23 на самолётах МиГ-23 и МиГ-23Б начались 20 марта 1970 года и продолжались по 3 октября 1973. По результатам большого количества пробных пусков Х-23 в 1974 году была принята на вооружение.

В начале 70-х годов возникла необходимость в усовершенствовании управляемого тактического оружия, и в 1971 году специалистами ОКБ была создана принципиально новая система наведения авиационных ракет класса «воздух-поверхность» при помощи лазерного луча. На цель, находящуюся на земле, наводился узкий лазерный луч, являющийся ориентиром для головки самонаведения (ГСН). Луч вырабатывался генератором лазерной системы, которой оснащались самолёты Су-17М-2, Су-17-М-3, МиГ-27. Новая ракета с лазерной ГСН получила индекс Х-25 и была отнесена к приоритетным направлениям развития ракетного производства. Государственные лётные испытания этой модели проводились с августа по 24 ноября 1974 года, а в 1975 году ракета была запущена в серийное производство.

Работы по расширению возможностей управляемых ракет шли в нескольких направлениях. В 1972 году инженеры ОКБ приступили к созданию противорадиолокационной ракеты Х-27, оснащённой пассивной радиолокационной головкой самонаведения (ПРГС), способной пеленговать цель – радиолокационные станции противника различного типа. К 1975 году ракета и разработанный для неё автопилот СУР-73 были готовы и 8 августа начались государственные лётные испытания Х-27 на самолёте МиГ-27.

В 1973 году главным конструктором ОКБ назначен доктор технических наук Виктор Никифорович Бугайский, который уже имел до этого большой практический опыт создания авиационной и ракетной техники. Под его руководством были проанализированы конструкции ракет Х-66, Х-23 и Х-25, что привело к созданию концепции модульного проектирования управляемых авиационных ракет. В 1973 году начались работы по формированию рациональной системы модулей.

В 1974 году директором Калининградского машиностроительного завода назначен Вячеслав Александрович Беляков, занимавшийся до этого активной профсоюзной и партийной деятельностью.

В период проведения лётных испытаний ракеты Х-27 в ОКБ предприятия начались работы по созданию ещё одной противорадиолокационной ракеты Х-31. Её проектирование началось еще в 1972 году. Ракета была уникальной для своего времени. Использование принципиально нового двигателя позволяло ей развивать очень высокую скорость и поражать зенитно-ракетный комплекс противника прежде, чем тот успеет обнаружить и сбить самолёт-носитель.

В период с 1970 по 1975 год продолжалось расширение и модернизация основного производства. Построены несколько новых цехов, в том числе цех защитных покрытий и лаборатория рентгеноконтроля, складские помещения. Началось оснащение предприятия новейшими станками с числовым программным управлением (ЧПУ), а также строительство нового участка титанового литья. В 1974 году ОКБ было оснащено первой отечественной ЭВМ – БЭСМ-4), которая занимала большое помещение в конструкторском бюро.

Кроме этого, развивалось производство ТНП. Так, в 1972 году было создано отдельное конструкторское бюро отдела ТНП, в 1974 году внедрён процесс блестящего никелирования изделий из металла, а в 1975 году принято решение о разработке первой отечественной электрической бытовой гладильной машины.

В период с 1975 по 1980 год продолжалось активное расширение производства и модельного ряда выпускаемого ракетного оружия. В 1976 году был введён в строй новый корпус сборочного цеха, построен склад химикатов и лабораторный комплекс в Ахтубинске, реконструирован отдел главного металлурга.

В 1976 году на вооружение принята модель Х-25, в течение всего года и всю первую половину 1977 года продолжались испытания противорадиолокационной ракеты Х-27.

Кроме этого, впервые в мировой практике в 1977 году были проведены реальные пуски тактической ракеты Х-23 с вертолёта соосной системы несущих винтов Ка-252ТБ. В этом же году коллектив ОКБ разработал и представил техническое предложение по созданию противокорабельной ракеты Х-35 (в дальнейшем ими оснащался ракетный комплекс «Уран»).

Расширение КМЗ привело к созданию на его базе «Калининградского производственно-конструкторского объединения «Стрела» («КПКО «Стрела»). Приказ № 459 министра авиационной промышленности о преобразовании предприятия подписан 2 ноября 1976 года. В новое объединение вошли КМЗ, ОКБ «Звезда», Костромской механический и Бендерский машиностроительный заводы.

В январе 1978 года вышло решение ВПК Совета Министров № 17, а в феврале того же года приказ МАП № 60 о создании на базе модели Х-31 её противокорабельного варианта Х-31А. Новая ракета, предназначенная для поражения надводных кораблей водоизмещением до 4500 тонн, комплектовалась активной радиолокационной системой наведения и проникающей боевой частью. 7 августа 1978 года КПКО «Стрела» переименовано в Калининградское производственное объединение «Стрела» («КПО «Стрела»).

Одним из основных направлений развития ракетного оружия являлась разработка модульной ракеты класса «воздух-поверхность». Необходимость такой ракеты диктовало развитие всего мирового ракетостроения. При очень быстрых темпах роста рынка тактического оружия увеличивалось количество моделей ракет, что требовало постоянного расширения производства и, соответственно, серьёзных капиталовложений. В конце 1978 года, после выхода постановления Правительства, на КПО начались практические работы по созданию такой ракеты. Основными принципами, заложенными в идеологию её построения, были:

-	замена находящихся в производстве трёх ракет Х-23М, Х-25 и Х-27 одной моделью со сменными системами наведения;

-	возможность формирования в строевых частях необходимого облика ракеты;

-	возможность совершенствования этого класса тактического оружия за счёт применения новых типов боевых частей и систем наведения.

Создание модульной ракеты Х-25М должно было позволить предприятию уменьшить количество типов ракет «воздух-поверхность», снизить затраты и сроки на разработку новых моделей, повысить надёжность и упростить их эксплуатацию.

В итоге были сформированы три варианта модульной ракеты Х-25М:

Х-25МП – противорадиолокационная ракета с двумя модулями ПРГСН, работающими в различных диапазонах.

Х-25МЛ – многоцелевая ракета с лазерной ГСН;

Х-25МР – многоцелевая ракета с радиокомандной аппаратурой наведения.

Кроме выпуска ракетного оружия собственной разработки, КПО «Стрела» занималась также изготовлением ракет по государственным заказам. Так, в 1979 году была получена для подготовки к производству ракета нового поколения Р-33, разработанная Государственным машиностроительным конструкторским бюро «Вымпел». Несмотря на конструктивные и технологические решения, которые были отработанны другой конструкторской школой, предприятие к весне 1981 года выпустило и сдало заказчику необходимую партию ракет.

В 80-е годы на объединении продолжались работы сразу по нескольким направлениям – разработка и создание тактических управляемых ракет как классического, так и модульного типа, ракет-мишеней, ракетных комплексов, а также товаров народного потребления.

После успешных испытаний постановлением Совета Министров СССР от 2 сентября 1980 года на вооружение советских ВВС была принята противорадиолокационная ракета Х-27. Одновременно, в январе 1980 года, завершилась наземная отработка и начались лётные испытания мишени ИЦ-59В «Магнит», которая являлась дальнейшим развитием модели ИЦ-59 «Олень». ИЦ-59В отличалась от предшественницы большей высотой и дальностью полёта, а также увеличенной стартовой массой. В ОКБ продолжались также работы над следующим поколением мишеней – М-31, МА-31, ИЦ-35.

Успешные работы КПО «Стрела» в деле повышения обороноспособности страны были по достоинству оценены правительством. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1981 года за заслуги в создании отечественных авиационных ракет класса «воздух-поверхность» объединение награждено орденом Трудового Красного Знамени.

В 1981 году завершились государственные испытания модульной ракеты Х-25М, после которых она была принята на вооружение. Серийно её стали выпускать в 1982 году. В мае того же года специалисты завода приступили к лётным испытаниям противорадиолокационной сверхзвуковой ракеты Х-31П.

В марте 1983 года на должность главного конструктора объединения назначен Виктор Георгиевич Галушко. В том же году, 16 марта подписано Правительственное постановление о начале опытно-конструкторских работ по созданию корабельного ракетного комплекса «Уран» с противокорабельной ракетой Х-35Э, конструкторская документация по которой была практически готова. Для испытаний комплекса в реальных морских условиях на побережье Чёрного моря, в окрестностях г. Феодосии в ноябре 1983 года был оборудован полигон, являвшийся филиалом «Стрелы».

После успешно проведённых испытаний в 1985 году КПО «Стрела» приступило к серийному производству ракеты Х-31П. Одновременно с этим 5 ноября 1985 года начался первый этап предварительных испытаний ракеты Х-35Э, завершившийся в 1987 году.

В 1986 главным конструктором ОКБ стал Георгий Иванович Хохлов, а в январе 1987 года генеральным директором КПО «Стрела» назначен Вячеслав Анатольевич Шаповалов. Тогда же начались лётно-конструкторские испытания КРК «Уран-Э».

Государственные испытания ракеты Х-31П завершились в 1988 году, а через год – противокорабельной сверхзвуковой ракеты Х-31А на самолёте Су-24М и началось её серийное производство.

Кроме этого в 1989 году были проведены лётные испытания ракеты-мишени М-31 и завершён второй этап лётных испытаний ракеты Х-35Э. Выполнен большой заказ по изготовлению линз Люнеберга. Опытно-конструкторское бюро выделено из состава объединения в самостоятельное юридическое лицо – ОКБ «Звезда».

В 1990 году на должность генерального директора предприятия назначен Николай Сергеевич Жучков, главного инженера – Сергей Павлович Яковлев.

Кроме разработки боевых ракет, на предприятии полным ходом шли работы по ракетам-мишеням. В 1993 году начались работы над моделью МА-31, которая была уже совершенно новым поколением ракет со значительно расширенными возможностями. Первые пуски этой модели проведены в 1996 году одновременно в России и в США, куда по контракту поставлялись МА-31.

В 1994 году генеральным директором производства стал Сергей Павлович Яковлев, главным инженером – Иван Дмитриевич Тесля. В этом же году успешно завершились государственные испытания ракеты-мишени ИЦ-35 01, а также заключён первый контракт на поставку ракет Х-35Э для КРК «Уран-Э». А 26 декабря 1994 года произошло слияние ГУП «КМЗ «Стрела» и ОКБ «Звезда». В результате было образовано ГУП «Звезда-Стрела». В следующем, 1995 году, ГУП «Звезда-Стрела» становится Федеральным государственным унитарным предприятием «Государственный научно-производственный центр «Звезда-Стрела» (ФГУП «ГНПЦ «Звезда-Стрела»). Генеральным директором - генеральным конструктором предприятия назначен Сергей Павлович Яковлев, главным конструктором – Юрий Дмитриевич Новиков.

В период с 1992 по 1997 год проводился второй этап лётно-конструкторских испытаний «Уран-Э». К 1999 году конструкция комплекса была окончательно отработана, и начались государственные испытания ракеты Х-35Э в составе КРК «Уран-Э». В том же году главным конструктором ГНПЦ стал Алексей Иванович Бельских.

Параллельно с работами над корабельным комплексом ОКБ отрабатывало вопрос использования ракеты Х-35Э в составе берегового ракетного комплекса «Бал-Э», сконструированного «КБ Машиностроения». В 2000 году были проведены первые испытания этого комплекса.

Хотя основной задачей ГНПЦ «Звезда-Стрела» было создание тактического ракетного оружия, деятельность ОКБ охватывала и вопросы обороны практически от всех видов стратегической угрозы. Разрабатывались проекты защиты от крылатых ракет, от подводных лодок с межконтинентальными баллистическими ракетами, от межконтинентальных управляемых ракет.

В 2000 году на должность главного инженера назначен Юрий Павлович Галкин. Организована редакция заводской многотиражной газеты «Звезда-Стрела» (10776).

В начале 1942 г. завод № 117 в Чите был передан из 10ГУ в 6ГУ НКАП. По приказу № 706с от 24.11.1943 г. опытный завод № 117 переведён в Москву и с 1.11.1943 г. влит в состав завода № 23 НКАП.

13 июня 1938 г. вышло пост. Правительства № 116с, в соответствии с которым началось строительство завода № 117 в Киеве для ремонта авиаприборов (Завод № 117 НКАП /г. Киев;  г. Чита/). В 1941 г. после начала войны эвакуирован в Читу на площадку завода авиационных нормалей.

Производство (1941-1943 г.): шасси самолетов СБ и Ил-2, фильтры, крепежные детали, втулки бомбовзрывателей, масляные воздухосистемы, мелкие детали высокой прочности.

На оставшихся мощностях в Чите создан Читинский машиностроительный завод.

Директор (08.1940 г.-)- Н.И. Жуковский, (1942 г.)- Горьковский (11982).

В начале 1942 г. «Томагауки» продолжали поступать в СССР, но в гораздо меньших количествах — их прибыло всего 17 штук. Но машины, доставленные ранее обеспечивали как пополнение полков на фронте, так и вооружение новых частей. В январе их получила одна из эскадрилий 20-го гв.иап, несколько позже — весь 964-й иап (23513).

В начале 1942 года «Томагауки» продолжали поступать в нашу страну, но в гораздо меньших количествах—их прибыло всего 17 штук. Из числа доставленных ранее обеспечивали как пополнение полков на фронте, так и вооружение новых частей. В январе их получила одна из эскадрилий 20-го гвардейского полка, несколько позже—весь 964-й полк. К началу 1943 года на передовой «Томагауков» уже не было, а вот в тылу кое-где они еще летали. В системе ПВО 27 машин дожили до победы над Германией.

Когда «Томагауки» вступили в бой над заснеженными просторами России, в США заводы уже вовсю выпускали машины нового поколения—«Хаук» 87; англичане именовали их «Киттихаук». Модернизированный истребитель имел более совершенный двигатель V-1710-39 вместо V-1710-33, обладавший лучшими высотными характеристиками и возможностью кратковременного (до 5 минут) форсирования—так называемый «чрезвычайный боевой режим». Одновременно конструкторы переработали весь фюзеляж. Он стал ниже, контуры его изменились, обеспечивая лучший обзор из кабины. Смещенный вверх мотор позволил укоротить стойки шасси, но одновременно вытеснил из-под капота пулеметы—их все сосредоточили в крыле. Воздухозаборник радиатора увеличили и сдвинули к самому коку винта. Крыло, хвостовое оперение и основные агрегаты не изменились или изменились весьма незначительно.

Такой подход позволял очень быстро поставить самолет на поток, хотя заранее обрекал его на сохранение большинства недостатков предшественника. Однако принцип «количество за счет качества» в преддверии большой войны возобладал и в США. Новую модификацию, P-4OD, в июне 1940 года приняли на вооружение. Еще раньше, в мае, ее заказали английские ВВС как «Киттихаук» I. P-4OD построили немного, массовым стал вариант Р-40Е, отличавшийся только шестью пулеметами вместо четырех (23545).

В начале 1942 г. в НИИ ВВС Красной Армии был испытан трофейный истребитель Мессершмитт Bf 109F-2. В акте зафиксировали, что самолет имеет скромные характеристики скорости и высотности - специалисты Института не смогли определить нарушения регулировки нагнетателя мотора и получили заниженные данные, не соответствующие действительным.

Вскоре в наши руки попал и новейший Bf 109G-2. И на нем испытатели определили границу высотности по мотору всего 2300 м, а на то обстоятельство, что граница высотности по скорости у него находилась аж на эшелоне 7000 м, не обратили внимания. Военных тогда гораздо больше волновала нижняя часть его диаграммы скоростей - у земли машина выдала 524 км/ч, что все равно было существенно выше, чем у любого нашего самолета. Но имелась информация, что на Западном фронте немцы все шире применяют такой самолет именно на «потолке». Опять же, гарантии достоверности этих сведений не было, но они оказались правдой - противник действительно имел такие самолеты в модификациях Bf 109G-1, G-3 и G-5 с гермокабиной и с устройством подпитки мотора содержащей кислород «микстурой Геринга» (23396).

В начале 1942 года авиационный инженер Л.Г. Головин предложил построить малоразмерный самолет войскового сопровождения, который можно считать ближайшим отечественным аналогом немецкой «Гадюки». По замыслам конструктора перехватчик с лежачим положением летчика, оживальным крылом малого удлинения и твердотопливным ракетным двигателем должен был стартовать с подвижной пусковой установки в расположении войск, охраняемых объектов или с палубы корабля.

Впоследствии по рекомендации военных это предложение доработали, и в окончательном виде цельнодеревянный перехватчик приобрел классическую компоновку с сидячим расположением пилота и пушечным вооружением. Но идея подвижного старта с наземной или корабельной установки сохранилась. По расчетам получалось, что при среднем полетном весе 270 кг можно было получить скорость 1060 км/ч, скороподъемность до 270 м/с и динамический потолок 7500 метров. При этом крыло удлинением 3,6 имело площадь всего 1 м2.

Но проект так и остался на бумаге. Экспертная комиссия посчитала, что постройка машины нецелесообразна из-за малой высоты действия (5500—7500 метров), на которой сохраняла свою эффективность зенитная артиллерия (23466).

В начале 1942 года в Шуаибу (Ирак) доставили первые бомбардировщики А-20 "Бостон". Это были самолеты "Бостон" III, выпущенные для англичан (3457,100).

С начала 1942 года ленд-лизовские самолеты двинулись и по южному пути. Истребители и легкие бомбардировщики морем везли в Басру (Ирак) и собирали на близлежащих английских авиабазах Маргиле и Шуайба. Параллельно американская фирма "Дуглас" начала строить сборочный завод в Абадане (Иран). Вскоре часть самолетов стали доставлять в собранном виде на палубах и в трюмах переоборудованных танкеров. Обладавшие большей дальностью бомбардировщики В-25 летели своим ходом из Флориды до Бразилию, оттуда на западное побережье Африки, следовали через Ближний Восток и тоже сдавались нашим приемщикам в Абадане или Тегеране. После постройки промежуточной базы на о. Вознесения так же стали переправлять и имевшие меньший радиус действия А-20. Через Ирак и Иран поступали самолеты американского производства, предоставленные как США, так и Великобританией: истребители Р-39, Р-40, Р-47, бомбардировщики А-20 и В-25, учебные самолеты АТ-6. Последние машины из Ирана - три P-47D - перелетели в Советский Союз в феврале 1945 года (3457,57).

В начале 1942 г. на английский аэродром Маргиле для сборки доставили первые А-20, которые в полуразобранном виде везли морем из США в Басру в Ираке. Это были самолеты «Бостон» III, выпущенные для англичан. В Ирак отправили советскую приемочную комиссию. Одновременно начали формировать подразделения перегонщиков. 14 января 1942 г. ВВС запросили у Главного управления ГВФ десять экипажей «для перегонки из Басры самолетов Б-3». Обозначение Б-3 впоследствии широко применялось как для английских «Бостонов», так и для других близких к ним модификаций. 26 января гражданская авиация выделила шесть летчиков, шесть бортмехаников и шесть радистов. Еще четыре экипажа должны были прибыть из Казани. Они отправились на юг 3 февраля. Командиром этого отряда перегонщиков назначили Ф.А. Хруцкого (23513)

С начала 1942 г. приступили к подготовке к отправке самолетов через Ирак и Иран (последний с августа 1941 г. был оккупирован советскими и британскими войсками). Истребители и легкие бомбардировщики обычно доставлялись морем в Басру. Оттуда их перевозили на английские авиабазы в Ираке, где осуществлялась сборка. Сначала работали на аэродроме Маргиле, где самолеты принимала советская комиссия. Ветераны этой трассы вспоминали, что перед отправкой из Москвы всех, даже сержантов, переодели в обмундирование из добротного сукна и выдали новые сапоги. А на месте оказалось более 30 градусов жары! Выручили английские коллеги, поделившиеся кое-чем из своего тропического обмундирования. Результат был неописуем! На аэродроме можно было увидеть советские гимнастерки длиной почти до колен и пробковые шлемы, майки, «колонизаторские» шорты и сапоги... В связи со спецификой к форме одежды почти не придирались, только начальство обливалось потом в своем обмундировании.

Этот маршрут был безопаснее, но отнимал много времени. Только путь морем из США вокруг Африки занимал около трех месяцев.

С мая 1942 г. сборку перенесли в Шуайбу, на более крупную базу в 20 милях от Басры. Туда же перебралась и советская приемка. Интересно, что в апреле 1940 г. этот аэродром входил в список целей, которые собирались бомбить в случае начала конфликта с Англией и Францией. Оттуда в Абадан в Иране самолеты перегоняли английские летчики. В Абадане самолеты уже окончательно проходили советскую приемку. Процедура была следующей. Самолет проходил доскональный осмотр. Если он допускался к полету, первым его облетывал англичанин. Затем то же самое повторял его советский коллега. Если замечаний не имелось, машину готовили к перегонке, если были — возвращали для их устранения (23513).

В начале 1942 г. М.Я.Васильев, З.В.Владимирова и Н.С.Житких спроектировали первый в СССР 76-мм кумулятивный снаряд с конусной кумулятивной выемкой, облицованной стальной оболочкой и авиационным головным взрывателем мгновенного действия АМ-Б. Снаряжался снаряд мощным ВВ - сплавом тротила с гексогеном. На испытаниях он Надежно пробивал 100 мм брони по нормали и 60 мм под углом 30° к нормали. С мая 1942 г. до конца войны изготовлялся серийно. В 1942 г. в ЦКБ-22 И.А.Ларионов создал первую в истории военной техники малогабаритную противотанковую кумулятивную авиабомбу ПТАБ и донный взрыватель АДА к ней.

К 1943 г. на вооружение советской противотанковой артиллерии поступили кумулятивные снаряды калибра 76,2 мм, а вслед за этим и противотанковые авиабомбы малых калибров. В этом же году в НИИ-3 разработали РСКД-82 - реактивный снаряд кумулятивного действия. Масса его БЧ была значительно меньше, чем у РБС. Высокие скорости и ограничения по углам пикирования для использования кумулятивной БЧ не требовались, а бронебойность возросла на порядок. Однако, в серию такой боеприпас не пошел.

Типовые узлы в конструкции ракетных боеприпасов были в достаточной степени отработаны в предвоенные годы. Их схемы, расчеты и технологии изготовления можно было считать классическими. В октябре 1941 г. из-за отсутствия компонентов резко сократился выпуск тротила, и БЧ реактивных снарядов пришлось снаряжать суррогатированными ВВ, что не лучшим образом отразилось на боевых качествах РС.

Этой проблеме вполне можно было бы найти достойное решение, если бы накануне войны в стране больше внимания уделяли исследованиям бризантности боеприпасов. Тогда и при условии снаряжания суррогатированными ВВ, без большого труда можно было подобрать марку стали для изготовления корпусов БЧ ракетных боеприпасов, чтобы не ухудшать характеристик их осколочности. В отсутствие тротила те же самые корпуса снаряжали аммонитами и аммонпеками, а вместо тетриловых промежуточных детонаторов использовали «усиленные» мелинитовые. В итоге огневая мощь эрзац-вариантов РС М-8 снизилась настолько, что руководство ГМЧ однажды возвратило всю их партию с фронта и затребовало хотя бы приблизить этот показатель к уровню тротилового эквивалента (11402).

В первые месяцы 1942 года в СССР на Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) зародилась идея использовать ракетные пусковые установки для запуска неуправляемых авиационных ракет РС-82 на катерах Черноморского флота. Инициатором и энтузиастом идеи был капитан-лейтенант Г.В. Терновский, заручившийся поддержкой командира НВМБ капитана 1 ранга Г.Н. Холостякова. Ознакомившись с использованием РС-82 в частях штурмовой авиации, Г.В. Терновский вместе со старшим техником-лейтенантом Н.С. Поповым организовали разработку и изготовление в мастерских НВМБ ракетно-пускового четырехзарядного устройства, которое закреплялось на откатном устройстве 45-мм пушки катера “малый охотник” МО-2. В бригаде торпедных катеров инженер-капитан 3 ранга Н.И. Ясулович, после ознакомления с гвардейскими минометами, организовал с участием старшины мотористов А. Вдовина разработку и изготовление в ремонтных мастерских ракетно-пускового устройства (РПУ) с направляющими для пуска восьми снарядов калибра 82 мм, которое закреплялось на задней части рубки торпедных катеров (ТК) типа Г-5. В обеих РПУ использовались направляющие, полученные в порядке технической помощи из армейских ракетных подразделений. Моряки-катерники называли эти устройства – наши самодельные “катюши”. Такие РПУ были установлены на одном катере МО-2, одном легком торпедном катере типа Г-5 и на двух более крупных ТК типов Д-3 и СМ-3. Сотрудниками специальных комиссий НВМБ они были испытаны в море стрельбой и допущены командованием к применению в боевых операциях в составе отрядов других катеров. Появление ракетного вооружения на советских катерах и новое тактическое использование этого вооружения катеров против береговых объектов оказали сильное психологическое воздействие на противника. Некоторые немецкие катера стали избегать боевых столкновений с нашими катерами. Таким образом, возможность и целесообразность реализации идеи вооружения быстроходных катеров и маневренных кораблей ВМФ реактивным оружием были практически проверены и доказаны на Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота.

О возможностях нового оружия на флоте командир Новороссийской военно-морской базы капитан 1 ранга Г.Н. Холостяков доложил прибывшему в город Новороссийск заместителю наркома Военно-морского флота адмиралу И.С. Исаеву. Опытный моряк заинтересовался новым оружием, подробно расспросил Г.В. Терновского о зарождении самой идеи использования ракетного оружия на малых боевых кораблях. По результатам ознакомления, И.С. Исаев распорядился устанавливать реактивные установки также и на торпедных катерах.

Черноморцы сразу же загорелись желанием установить “катюши” на ТКА “Г-5” для частичной компенсации их слабого пулеметного вооружения. Начальник штаба флота контр-адмирал И.Д. Елисеев дал положительную оценку этой идеи. В ремонтных мастерских пограничных войск Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) в городе Новороссийске по чертежам, разработанным дивизионным инженером-механиком Н.И. Ясуловичем (из 2-й бригады ТКА), он с группой катерников-ремонтников за восемь дней изготовил установку с четырьмя направляющими с возможностью пуска до восьми реактивных снарядов калибра 82 мм. За основу была взята ремонтирующаяся установка для стрельбы такими же снарядами. Эту установку и смонтировали перед командирской рубкой на ТКА № 175 Ф.П. Бублика. Однако на испытаниях при волне 3 балла подвешенные на крайних рельсах снизу РС срывались и падали за борт. Поэтому решено было укладывать только сверху по четыре реактивных снаряда.

Такие же “самоделки” сразу же были установлены (с сохранением основного – торпедного оружия) на ТКА К. Кочнева, М. Гурина и А. Куракина, а затем и на более крупных, чем Г-5, торпедных катерах Д-3 (деревянном) и СМ-3 (стальном мореходном).

В связи с неудачей наступления войск Юго-Западного фронта на Харьковском направлении и последовавшим затем продвижением немецких войск к Ростову-на-Дону на Черном море принимается ряд оборонительных мер. Отряд торпедных катеров, дополнительно вооруженных установками РС, был передан в состав Азовской флотилии (11772).

В начале 1942 г. на вооружение советской авиации приняли 82-мм ракетный фугасно-бронебойный снаряд РБС-82 «Якорь» модели 07041 м. Его проникающее действие было основано на кинетике скоростного тяжелого боеприпаса с мощным двигателем, с боевой частью специальной противорикошетной формы и донным взрывателем. военные требовали довести максимальную бронебойность этих снарядов до 35 мм под углами до 30° от нормали. Но на испытаниях в 1940 г. с истребителей И-16 эти снаряды «брали» и 50 мм - как раз толщину лобовой брони немецких танков середины 1941 г., но при стрельбе с самолетов Vo получала значительный прирост (15595).

Другие оборонные отрасли:

В начале 1942 г. пущена 2-я очередь порохового производства комбината (Комбинат № 392 НКТП, НКОП, НКБ, Завод, ПО «Прогресс», ФГУП «ПО «Прогресс» Росбоеприпаса /дер. Евсеево Кемеровской обл./ /650001  г. Кемерово ул. 40 лет Октября, 2 тел. 62-28-80/), в течение года вошло в строй тарное производство, построено здание ЦЗЛ, строилась 2-я очередь производств пироксилина, эфира и рекуперации растворителей. В 1942 г. освоено 6 новых марок порохов, 6 систем зарядов, подготовлено производство зарядов к PC М-13 «Катюша». В 1943 г. комбинат переведен на военное положение, руководству присвоены воинские звания. В 03.1943 г. сдана в эксплуатацию 2-я очередь производства пироксилина.

В 12.1942-04.1943 г. - в ведении ЗГУ НКБ.

В составе комбината (1943 г.): основные производства: 1-е олеумное, 2-е денир. и концентр., 3-е пироксилиновое, 4-е спирто-эфирное, 5-е пороховое, 6-е зарядное, 7-е тарное; рекуперационные установки; вспомогательные: полигон, ТЭЦ, автобаза. В 09.1943 г. создана центральная научно-измерительная лаборатория для отработки технологии и создания приборов контроля. 22.11.1943 г. вышло постановление ГКО № 4644 о неотложных мерах помощи по вводу в действие новых мощностей на ТЭЦ комбината.

В 11.1943 г. на комбинате произошел пожар с человеческими жертвами. В связи с этим приказом НКБ № 1055сс от 14.11.1943 г. сняты и отданы под суд зам. начальника завода по технике безопасности М.Н. Секрет, гл. инженер А.К. Вострухин и начальник отдела ТБ Б.В. Лешков.

В 1944 г. введена в строй 3-я очередь производства пироксилина. В том же году, в связи с значительным ростом и расширением номенклатуры, комбинат № 392 был разделен на два самостоятельных завода: № 129 (по кислотам и пироксилину) и № 388 (по порохам и зарядам из них). К концу 1944 г. объемы выпуска военной продукции снижаются, началось изготовление запчастей для тракторов. В 08.1945 г. начато производство ТНП. В 1946 г. заводы № 129 и № 388 вновь объединены в комбинат № 392. Продолжено производство пироксилина, порохов и зарядов. Вырос выпуск гражданской продукции- эфира, сульфата натрия, запчастей для тракторов и сельхозтехники, ТНП.

В 1962 г. комбинат № 392 переименован в завод «Прогресс», в 1980 г. преобразован в ПО «Прогресс».

Освоена новая продукция: растворители, изделия из латекса, клеи, декоративная пленка, ковровые дорожки.

В 1991-93 г. прекращен выпуск оборонной продукции. На базе производственных мощностей образовано несколько ООО и ЗАО. 15.07.1999 г. ПО «Прогресс» преобразовано в ФГУП «ПО «Прогресс». В 2000 г. принято решение о реформировании предприятия в «Государственный казенный завод «Прогресс», которое продолжалось и в 2005 г.

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий. В соответствии с пост, правительства № 876-98 от 30.12.2004 г. установлен гособоронзаказ по ликвидации порохового производства на ПО «Прогресс».

Площадь (1943 г.): производственная- 101.487 м2; вспомогательная- 42872 м2

Численность персонала (12.1942 г.)- 7662 чел.

И.О. директора (17.05-14.07.1937 г.)- З.М. Галицкий. Директор (7.09.1937 г.-> А.П. Якушев, (08.1939-41 г.)- К.С. Гамов, Б.Л. Горский, (04.1943 г.)- Галицкий. Начальник (11.1943 г.)- г-м Н.И. Гречищев.53'56

И.О. начальника строительства (11.01-02.1938 г.)- К.С. Гамов. Начальник строительства (02.1937-05.1938 г.-)- К.С. Гамов. Зам. начальника: по ТБ (-11.1943 г.)- М.Н. Секрет.

Зам. начальника строительства (11.01.1938 г.-)- С. Г. Франкфурт.

Гл. инженер-технолог правого берега (27.05.1937-11.01.1938 г.)- С. Г. Франкфурт. Гл. инженер (11.01.1938-; 08.1939 г.-)- С. Г. Франкфурт, (-04-11.1943 г.)- А.К. Вострухин.

Гл. механик (11.1943 г.)- Абраменко.

Начальники производств: пироксилина (1941 г.)- В.И. Беляев.101

Начальники отделов: ТБ (-11.1943 г.)- Б.В. Лешков.

Управляющий Московской конторой строительства (11.01.1938 г.-)- Н.С. Чейшвили.139

Производство: порох пироксилиновый; олеум, спирт-ректификат, эфир, пироксилин (1943).ш

Кемеровский пороховой комбинат НКТП, Кемеровский химический комбинат (КХК, «Кемеровкомбинатстрой») НКТП

Химический комбинат (в т.ч. и для производства пироксилиновых порохов) начал строиться в 08.1933 г. у дер. Евсеево по проекту С. Г. Франкфурта (будущего гл. инженера). Уполномоченным от НКТП по объекту был назначен Б.О. Норкин. Строительство велось отдельными разрозненными объектами, без соблюдения технологической увязки очередности ввода зданий. Были построены лесозавод, бетонный узел, гравиемойка, деревянные строения. В 1934 г. построены центральная дорога, подъездные ж/д пути, водокачка, начато строительство ремонтно-механического завода. В 1935 г. началось строительство основных производств. Комбинат располагался по обеим берегам реки Томь. На правом берегу строились военные производства. В составе комбината объекты (1937 г.): № 405, 406, 407, 429, 431 - производство детонаторов, № 520 - пиротехника, 521 - авиабомбы, 522 - котельная, 525 - фенол, 524 - мелкие патроны, 526 - пикриновая кислота, 527 - ДНН. В 12.1936 г. строительство Кемеровского порохового комбината (употреблялось также название КХК, «Кемеровкомбинатстрой») планировалось передать из Порохового треста Главазота НКТП в ведение НКОП. Но затем, по пр. НКТП/НКОП № 22а/20 от 20.01.1938 г. строительство Кемеровского правобережного химкомбината (военные производства) передано (срок - до 5.02.1938 г.) из НКТП в ведение 11ГУ НКОП, и ему присвоено наименование «Комбинат № 392».

В 1960-е  г. при научной поддержке НИОПИК пущен цех по выпуску бромаминовой кислоты, антрахинонсульфокислоты, ксилидинов.

Начальник (06.1937 г.)- Каттель (11982).

В начале 1942 года в Главном артиллерийском управлении (ГАУ) рассматривались два основных варианта модернизации фугасных противотанковых гранат. Один из них предложил завод №96. Эта была граната  ПРГ-КД, снаряжённая жидким взрывчатым веществом. В итоге такой вариант не устроил ГАУ — в основном из-за проблем с герметичностью корпуса во время хранения.

Другой вариант, предложенный заводом №260, оказался более перспективным. Ударно-фугасная граната ГУФ-800, снаряжённая 750 граммами литого тротила, осенью 1941 года на сравнительных испытаниях с существующими образцами показала лучшие боевые свойства. Тремя выстрелами она смогла пробить в башне трофейного танка три большие пробоины, каждая из которых была губительна для него. Также отмечалась простота конструкции гранаты (24 детали против 40 у РПГ-40). В заключении комиссия рекомендовала к 5 декабря 1941 года изготовить опытно-серийную партию из 3000 гранат и направить их на войсковые испытания (18876).

В начале 1942 года на поле боя на одном из участков Ленинградского фронта было зафиксировано падение без разрыва 280-мм немецкой мины. Отказ мины позволил бойцам 54 армии захватить ее и вынести в наш тыл (6403, 42).

В начале 1942 года Главное инженерное управление Красной армии выдало ГСКБ-47 задание на разработку вибрационного замыкателя для минирования шоссейных и железных дорог. Он должен был срабатывать, когда двигалась тяжелая техника или большие колонны пехоты.

Работа была поручена отделу, которым руководил Н. С. Носков. Изготовление опытного варианта велось в маленькой механической мастерской силами конструкторов и механиков. В работе участвовали Б. М. Ульянов, И. М. Матвеев, В. А. Ряполов, Г. В. Боголюбов, Г. М. Дьячков, П. А. Иванов.

После успешных испытаний вибрационный замыкатель ВЗ-1 был принят на вооружение. На его основе была создана вибрационная мина ВМ-1 с часовым механизмом для минирования шоссейных и железных дорог. Изготовленные образцы были направлены партизанам Белоруссии, Украины, на Смоленщину, под Брянск.

Высокую оценку партизан получил «Блок-47» для так называемой «мины второго поезда», – сконструированной Н. С. Носковым и Б. М. Ульяновым. В отличие от мины замедленного действия МЗД-2, созданной также на основе вибрационного замыкате- ля ВЗ-1 и предназначенной специально для минирования железных и автогужевых дорог и срабатывавшей от первого сотрясения, мина с «Блоком-47» взрывалась только при втором сотрясении.

Для проведения широких операций в тылу врага в отделе Н. С. Носкова разработали мину-сюрприз МС-1 с химическим предохранителем. Мина МС-1 была выполнена в виде спичечной коробки и могла устанавливаться на срабатывание от поднятия, снятие с нее предмета или выдергивания чеки. Разработали эту мину Н. С. Носков и И. М. Матвеев.

Мины-сюрпризы делались также в виде привлекательных коробок конфет или дорогих сортов папирос. Для партизан было изготовлено около 500 штук таких «сюрпризов». Делались они прямо в отделе конструкторами и чертежниками. Готовые изделия партиями направлялись в штабы партизанского движения Украины и Белоруссии. По существующей на предприятии легенде похожей миной был убит гаулейтер Белоруссии Кубе.

Мину ему подложила под подушку девушка-партизанка, работавшая в его доме прислугой. Эта девушка – Елена Мазаник – за свой подвиг была удостоена звания Героя Советского Союза.

Для партизан была создана дорожная мина ПДМ в трех вариантах для минирования проселочных дорог, троп.

Липкая мина ПЛМ использовалась для диверсий на аэродромах, железнодорожных станциях. Прикреплялась липкая мина к вражеским самолетам, автомашинам, цистернам.

Для аналогичных целей успешно применялась и магнитная мина ММ.

Была разработана диверсионная мина в виде куска угля. Уголь сверлили, закладывали в отверстие толовую шашку с детонатором, отверстие заделывали смолой и угольной пылью. Подобными минами партизаны подрывали паровозы или закладывали их в составы с донецким углем, направлявшиеся на сталелитейные заводы Германии.

Разработанные и изготовленные мины Н. С. Носков или Н. И. Крупнов показывали партизанам. Встречи происходили обычно в присутствии представителя Центрального штаба партизанского движения полковника И. Г. Старинова. С целью конспирации ни разработчики мин, ни получавшие их партизаны друг друга не знали. О результатах работы мин у партизан разработчики тоже не знали. Лишь по количеству тех или иных образцов, которые забирались партизанами, можно было судить об их эффективности в применении и безопасности в эксплуатации.

Для поджога складов с боеприпасами, цистерн, нефтехранилищ и т. п. Н. С. Но- сковым и И. М. Матвеевым были отработаны диверсионный зажигательный патрон ЗП-1, фугасно-зажигательные гранаты ФЗГ-2, ФЗГ-3 и ФЗГ-3М с различными видами снаряжения.

Всего сотрудники отдела Н. С. Носкова создали для партизан более 15 типов различного рода мин, патронов и гранат. Указанные боеприпасы не являлись основными для коллектива предприятия, но их создание и изготовление было важным военным делом. И не случайно, что главный инженер предприятия Н. И. Крупнов демонстрировал эти боеприпасы в Кремле К. Е. Ворошилову и Н. Н. Вознесенскому (15794).

В начале 1942 г. Московский горком ВКП(б) обратился в СНК СССР с просьбой рассмотреть вопрос об использовании свободных производственных площадей предприятий, эвакуированных из   Москвы  . К тому времени в сто — лице имелось 2500 тысяч м2 свободных производственных площадей, и МГК предлагал организовать на них выпуск различной промышленной продукции. В свою очередь, 16 наркоматов представили в Госплан СССР свои предложения по организации производства на 192 эвакуированных из   Москвы     заводах   общей площадью 1280 тысяч м2.

Разобраться в этом вопросе СНК поручил Госплану, который в феврале 1942 г. представил соответствующую докладную записку заместителю председателя СНК Н. А. Вознесенскому. Аналитики Госплана считали, что удовлетворение заявок наркоматов в полном объёме потребовало бы возвращения в   Москву   с Урала, из Западной Сибири, Казахстана и Поволжья большого количества оборудования (до 40% станков, ушедших в эвакуацию, и т. д.). По их мнению, целесообразно было организовать в   Москве   «на свободных мощностях   заводов  » производство отраслей, которые работали на нужды «Красной армии Западного фронта», на развитие хозяйства г.   Москвы   и на «восстановление хозяйства в районах, освобождаемых от немецких оккупантов». Все остальные предприятия, эвакуированные из Москвы, подлежали восстановлению в новых районах. В целом Госплан считал возможным восстановить производство только на 57 предприятиях (общая площадь 210 тысяч м2). Прежде всего намечалось восстановление военных производств, в частности:

1) по НКАП планировалось восстановление на четырёх предприятиях ремонта самолётов и моторов (к 1 сентября 1942 г. восстановить мощности ремонтных мастерских   заводов   № 84, 207, 301; к 1 октября –   завода   № 482 для ремонта самолётов, изготовления запчастей, агрега — тов на сумму 20 млн руб. в квартал);

2) по НКБ – на двух предприятиях производство порохов, взры- вателей и снаряжения (к 1 апреля – на   заводе   № 358 – производство снаряжения взрывателей, к 1 мая на госзаводе НИИ-6 – производ — ство пороха);

3) по Наркомсудпрому – на одном предприятии производство минных тралов («за счёт возвращения эвакуированного оборудования, разгруженного в пределах Московской области, организовать к 1 июля 1942 г. производство тралов в количестве 35 комплектов в месяц на   заводе   № 239»);

4) по Наркомату миномётного вооружения – на   заводе   «Арматура» производство редукторов кислородных и другой продукции на 23 млн руб.;

5) по Наркомтяжмашу – на   заводе   «Стальмост» восстановить мощности по производству кранов и боеприпасов в сумме 7,6 млн руб., при условии возвращения на   завод   неиспользованного эвакуированно — го оборудования;

6) по Наркомэлектропрому – организовать производство боепри- пасов, радиоаппаратуры и др. на семи предприятиях, «продукция ко — торых является наиболее дефицитной и восстановление этих   заводов   на востоке требует длительного времени»;

7) по Наркомату резиновой промышленности – на двух предприя- тиях организовать производство средств химзащиты (в том числе на   заводе   «Красный богатырь» – лицевой части противогазов и других средств химзащиты в количестве 35 тысяч шт. в сутки, и на   заводе   № 145 – мощностей по производству изделий санитарии и гигиены);

8) по Наркомстрою – на семи предприятиях производство спец- продукции («в течение первого полугодия 1942 г. организовать за счёт установки неиспользуемого оборудования производство боеприпасов и автобензоцистерн на   заводе   «Металлоконструкция» (Тюфелева роща), спецукупорки и прочей военной продукции на ДОЗ № 2, запчастей и спецпродукции на механическом   заводе   № 2   ОСМЧ   «  Строитель  ».

Помимо этого, согласно постановлению СНК СССР, в 1942 г. в Москве подлежали полному или частичному восстановлению 47 предпри — ятий Наркомэлектропрома, Наркомлегпрома, Наркомчермета и др.

В записке Госплана указывалось на необходимость использо- вать для восстановления производств только свободные производственные помещения без строительства новых цехов и подсобных помещений, а также «запретить всем наркоматам без специального распоряжения СНК завозить в   Москву   оборудование и рабочих эвакуированных   заводов  ».

Уже в 1942 г. началась частичная реэвакуация предприятий в Москву, в том числе авиационных предприятий, заводов боеприпасов и т. д. В   1941  –1942 гг. из Москвы было вывезено в различные районы страны 211 предприятий, из которых 80 были частично или полностью реэвакуированы, а остальные дали начало 179 новым предприятиям. Так, часть оборудования по производству танков с Московского завода

№ 37 им. Орджоникидзе, вывезенная в Свердловск, была подключена к производству танков Т-34 на Уральском заводе тяжёлого машинострое- ния (УЗТМ) сначала на правах филиала. С октября 1943 г. был создан самостоятельный завод № 50, производивший узлы и агрегаты к тан — кам Т-34, выпускавшимся УЗТМ, и артиллерийские детали – для завода № 916. В целом война способствовала значительному развитию военно — го производства «вширь».

Проблемы реэвакуации были сходны с трудностями эвакуации. В качестве примера можно привести ситуацию с восстановлением Нагатинского завода. Постановлением ГКО от 15 января 1942 г 1937 вышел приказ НКОП № 1152сс Наркомату речного флота было предписано «восстановить в Москве эвакуированный Нагатинский завод для изготовления элементов боеприпасов». Из документа Наркомата речного флота следовало, что часть станков завода при эвакуации замёрзла в барже, зазимовавшей в Белгородском затоне. В связи с заносом дорог Наркомат обратился с просьбой «обязать Горьковский облисполком […] выделить 3 трактора "Челябинца" и 50 шт. лошадей с горючим и фуражом для вывоза станочного парка с Белгородского затона». Кроме того, для ускорения пуска Нагатинского завода заместитель народного комиссара речного флота В. Рахманин просил разрешить вывезти в Нагатино 20 токарных станков с Саратовского судоремонтного завода («Саратовский завод получил 19 станков с эвакобазы и 4 станка, прибывших к нему с Запорожского завода, оборудованием для имеющихся у него заказов будет обеспечен»)17. Так шёл сложный процесс перемещения, «заимствования» оборудования между предприятиями.

В целом период наименьшего производства военной продукции за всю войну пришёлся на ноябрь – декабрь 1941 г., и потребовался поч — ти год, чтобы восстановить и заметно увеличить её выпуск (15525).

В начале 1942 года было прекращенное производство 203-мм гаубицы Б-4 (3861).

В начале 1942 г. объявили конкурс на новый, облегченный 7,62-мм пистолет-пулемет, который мог бы заменить ППД и ППШ на вооружении разведчиков, лыжников, десантников, расчетов орудий, экипажей боевых машин, водителей и т.д. Среди многочисленных участников этого конкурса были и В.А. Дегтярев, и Г.С. Шпагин. Однако победу одержал образец А.И. Судаева, признанный позже лучшим пистолетом-пулеметом Второй мировой войны. Причем хорошей базой для организации массового выпуска ППС стали производства заводов им. Воскова и им. Кулакова (организацией производства непосредственно руководил А.И. Судаев) (15770).

В начале 1942 года КБ Грабина модернизировало пушку УСВ. Модернизированный вариант получил название ЗИС-22-УСВ, которая и была запущена в производство. 76-мм модернизированная пушка ЗИС-22-УСВ отличалась от пушки УСВ следующим:

1. Ствол со свободной трубой, кожухом и навинтным казенником заменен стволом-моноблоком с казенником, соединенным со стволом при помощи муфты.

2. Изменена конструкция затвора и полуавтоматика.

3. Изменен поворотный механизм.

4. Изменено подрессоривание: пластинчатая рессора заменена цилиндрическими пружинами, укрепленными на специальной балке.

5. Клепаные станины заменены литыми, сваренными из трех частей.

6. Клепаная люлька заменена литой, сваренной из двух частей.

7. Установлен новый прицел ЗИС-13.

Вес ствола-моноблока с затвором 412 кг.

Вес ЗИС-22-УСВ в боевом положении 1550

В начале 1942 года конструкторами НИИ Наркомата Вооружений под руководством Г.Д. Ширенина был разработан 160-мм миномет с казнозарядным заряжанием по схеме реального треугольника (3861).

В начале 1942 года сразу два предприятия были задействованы в работах по проектированию тяжелых самоходных установок. Московский машиностроительный институт им. Баумана (ныне МГТУ им. Баумана) по заданию НКВ работал над эскизными проектами самоходных установок, в том числе истребителей ДОТов, вооруженных либо 152-мм пушкой БР-2 (СУ-БР-2), либо 203-мм гаубицей Б-4 (СУ-Б-4). Вторым предприятием был завод №221 НКВ, непосредственный изготовитель пушек БР-2 и гаубиц Б-4. В марте 1942 года заводское КБ представило проекты самоходных установок БР-ЗЗП и БР-ЗЗГ. Оба проекта базировались на агрегатах среднего танка Т-34. Согласно документации, БР-ЗЗП оснащался 152-мм пушкой БР-2, а БР-ЗЗГ — 203-мм гаубицей Б-4. По результатам рассмотрения проектов было решено в металле их не изготовлять, поскольку требо- МЛ-20 в походном ваниям на истребители ДОТов они не соответствовали. Подобная формулировка выглядит довольно странно, поскольку исходным заданием была механизация корпусной артиллерии, а не создание разрушителей вражеских укреплений прямой наводкой (17484).

В начале 1942 года проявивились проблемы танка КВ-1, во многом оказались заложенными в его конструкции изначально. Дело в том, что определенный запас прочности у шасси любого танка ограничен. Если в процессе модернизации, утяжеляющей машину, превысить его, то проблемы с надёжностью будут гарантированными. В случае с КВ-1 стоит напомнить, что он изначально проектировался как танк с боевой массой 40 тонн. Серийный танк образца 1940 года имел боевую массу 42,5–43 тонны, и это было только начало. В 1941 году его боевая масса достигла сначала 46, а затем и 47,5 тонн.

Ситуация усугубилась, когда осенью 1941 года вместо сварных башен на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ, позже ЧКЗ) стали устанавливать башни литой конструкции. Они были толще сварных, а уровень допуска оказался таков, что случаи превышения установленной массы оказались совсем не редкими. Разумеется, это прямым образом сказывалось на боевой массе КВ-1, которая достигла 50 тонн.

Но и такое превышение боевой массы в перспективе могло оказаться не последним. Дело в том, что танк КВ-1 советские военачальники считали если не вчерашним днем, то, как минимум, временным решением. Не стоит забывать, что с весны 1941 года приоритетом стал тяжелый танк КВ-3, который, к слову, тоже рассматривался в качестве временного решения. Вместо него позже предполагалось запускать в серию либо КВ-4, либо КВ-5. После начала Великой Отечественной войны работы над КВ-4 и КВ-5 были остановлены. Что же касается КВ-3, то его производство все еще предполагалось развернуть на ЧКЗ.

К концу 1941 года стало ясно, что планы эти явно несбыточные, поэтому появилась новая идея – путем модернизации довести КВ-1 до уровня, близкого к КВ-3. Толщину его брони собирались довести до 120 мм в лобовой части (такая толщина указывалась, в частности, при обсуждении штурмового танка КВ-7). В результате по защищенности танк становился равным КВ-3. В самом конце 1941 года начались работы по артиллерийской системе У-12 калибра 85 мм. В случае успеха на свет должен был появиться советский «Тигр», по крайней мере, характеристики защиты, вооружения и массы у этих танков оказались бы очень близкими (17682).

В начале 1942 года на заводе №8 началось производство ЗИС-5, тем самым окончательно решился вопрос обеспечения пушками танков КВ-1, строившихся в Челябинске. По баллистике Ф-22 УСВ, ЗИС-3 и ЗИС-5 были одинаковыми. Одним словом, разработкой завода №8 УЗТМ подстраховывался на случай перебоев с поставками ЗИС-3 (17683).

В начале 1942, одновременно с требованиями на модернизированный вариант КВ-7 С.А. Гинзбург подготовил и требования на самоходную установку 152-мм гаубицы на базе КВ-7:

«Самоходная установка 152 мм гаубицы проектируется по типу танка KB- 7 и является артиллерийским средством кинжального разрушения ДО Т в укрепрайонах.

I. Боевой вес самоходной установки 50—55 тонн

II. Броня

Броневая защита корпуса и системы аналогична защите танка KB- 7

III. Вооружение

1. Гаубица 152мм — 1 шт.

Горизонтальный ход обстрела спаренной установки: +/— 7,5° Вертикальные углы обстрела: +12° —5°

2. Количество пулеметов ДТ

а) в носовой части корпуса — 1

б) в кормовой части боевого отделения — 2 Горизонтальные углы обстрела пулеметов — 30° Вертикальные углы обстрела пулеметов: +15°—5°

IV. Боекомплект

1. Снаряды для 152-мм не менее — 30шт.

2. Количество пулеметных дисков не менее — 40 шт.

V. Экипаж самоходной установки — 6 человек

VI. Корпус самоходной установки.

Корпус самоходной установки такой же, как корпус танка KB- 7, за исключением деталей, непосредственно связанных с установкой гаубицы.

VII. Боевое отделение и установка вооружения.

1. Боевое отделение должно допускать удобное размещение орудийного расчета и иметь приборы для кругового обзора.

2. Для увеличения возимого количества боеприпасов и удобного их размещения допускается размещение топливных баков на днище боевого отделения

3. Для повышения скорострельности и облегчения зарядки гаубицы желательно хотя бы частично механизировать процесс зарядки (подачу снаряда и заряда).

VIII. Проходимость танка, двигатель, ходовая часть и средства связи аналогичны танку KB- 7.

Примечание: заводу разрешается вносить изменения и дополнения в данные тактико-технические требования по улучшению конструкции по согласованию с И КО, БТУКА и НКТП» (17484).

В начале 1942 г. на базе НИИ-24 под общим руководством В. Константинова была образована группа И. Бурмистрова, целью которой было изучить немецкие «бронебойные штучки» и разработать подобные для наших артиллерийских систем. Понятное дело, что главное назначение указанные снаряды должны были найти именно в БК 45-мм противотанковых пушек, ввиду их наибольшего распространения и достижения ими предельных характеристик... Группа работала в форсированном режиме и уже в марте провела испытания первых пяти образцов 45-мм подкалиберного снаряда, пробивших бронеплиту танка КВ средней твердости толщиной 75 мм со скоростью, соответствующей удалению в 300 м. Эффект превзошел все ожидания, и 1 апреля 1942 г., несмотря на то что программа испытаний еще не была окончена, снаряд принимается на вооружение.

Новый снаряд представлял собой поддон из поделочной или конструкционной стали катушечной формы, в головное очко которого запрессовывался или вставлялся на специальной мастике сердечник из карбида вольфрама, с головной части прикрываемый баллистическим наконечником из кровельного железа или пластмассы. В хвостовой части снаряда растачивалось гнездо трассера.

Роль поддона была в том, чтобы играть роль центрирующего устройства сердечника при выстреле, затем донести сердечник до цели и отдать ему часть своей кинетической энергии. Высокая пробивная способность подкалиберного снаряда обуславливалась его высокой начальной скоростью (снаряд был значительно легче бронебойного калибер-ного при сравнимом пороховом заряде), а также высокой прочностью и большой поперечной нагрузкой сердечника диаметром 20 мм. При соударении с броней баллистический сердечник разрушался и почти весь импульс снаряда передавался сердечнику, тогда как поддон, сминаясь, оставался за броней...

Но несмотря на то что разработка снаряда закончилась весной 1942 г., его крупносерийное производство было начато только в 1943 г. Связано это было с тем, что технология изготовления сердечников из порошкового материала прессованием, разработнанная под руководством В. Рискина, Г. Левина и М. Медведева, была отработана лишь к середине 1942 г., в рамках которой инженер В. Семченко разработал простые пресс-формы, а также по причине появления в начале 1943 г. на фронте немецких танков «Тигр» и Т-IV с усиленной лобовой броней, неуязвимой для 45-мм бронебойного снаряда (11135).

В начале 1942 г. из состава УЗТМ артиллерийские цеха были выделены в самостоятельный артиллерийский завод № 9 НКВ, однако, часть конструкторов объединенного конструкторского бюро была оставлена на заводе для ведения серийного производства корпусов танка КВ (из этой группы впоследствии, летом 1942 г. был образован конструкторский отдел по проектированию новых САУ). В течение февраля - апреля 1942 г. этой оставшейся частью КБ был выполнен ряд проектных работ по созданию новых САУ. В их числе были проекты тяжелых самоходных установок, получивших индексы "У-18" и "У-19" (10703).

В начале 1942 г. в НИИ-6 организовано СТБ (специальное техническое бюро) во главе с И.М. Найманом для работ по механизации производства зарядов. В СТБ НИИ-6 разработана конструкция гранатомета ПГ-6 (1944 г.) под РПГ-6 (10776).

В начале 1942г. в НИИ-6 (НИИ-6 НКОП, НКБ, МСХМ, ММ, МОП, MOM, ГКОТ, Военно -химический НИИ (ВХНИИ) НКТП, НИИ химических материалов (НИИХМ), ФГУП ГНЦ «ЦНИИ химии и механики» (ЦНИИХМ) Росбоеприпаса /115487 г. Москва ул. Нагатинская, 16Ател. 111-87-13/) организовано СТБ (специальное техническое бюро) для работ по механизации производства зарядов. В СТБ НИИ-6 разработана конструкция гранатомета ПГ-6 (1944г.) под РПГ-6. В соответствии с пост. ГКО № 4388 от 21.10.1943г. граната РПГ-6 запущена в производство (11982).

В начале 1942 г. параллельно с внедрением в производство автоматической сварки на заводе № 183 велась интенсивная работа по увеличению выпуска литых башен для танка Т-34. Маломощное оборудование УВЗ не позволяло формовать многотонную башню. Металлург завода П.П. Маляров предложил делать для нее модели по частям. Это потребовало в срочном порядке разработать совершенно новую конструкцию башни (10703).

В начале 1942 г. КВ-7 (вместе с огнеметным танком КВ-8) был показан руководству страны в Москве. На полигоне с ним детально ознакомились военные специалисты, а потом он был продемонстрирован в Кремле.

Основной вывод, который сделали конструкторы ЧКЗ в ходе работы над КВ-7, заключался в том, что, не изменяя принципиально компоновку базового танка, можно на рамочном подвесе установить одну, но более мощную пушку. Однако в начале 1942 г. артиллерийские заводы такое орудие предложить еще не могли (12619).

В начале 1942 года на ЧКЗ была выполнена окончательная сборка машины, получившей обозначение КВ-7. Эта машина стала первой тяжелой самоходной артиллерийской установкой, созданной в СССР в годы Великой Отечественной войны. Впервые примененная на этой машине рамочная конструкция установки орудий впоследствии использовалась почти на всех советских самоходках. По сравнению с тумбовыми установками, она обеспечивала наиболее компактное размещение орудия внутри боевой рубки.

Учитывая сжатые сроки проектирования, в качестве шасси взяли без изменений ходовую часть танка КВ-1. В передней части корпуса смонтировали боевую рубку, сваренную из 75-мм броневых листов. Кроме того, лобовые листы корпуса и рубки усилили 20-мм броневыми экранами. Рубка была шире корпуса, поэтому с бортов выходила за его габариты и нависала над гусеницами. Из-за больших, по сравнению с танком, габаритов вооружения в машине пришлось изменить расположение топливных и масляных баков.

Артиллерийские орудия, согласно заданию, должны были быть смонтированы в едином блоке. Предполагалось, что одна машина, вооруженная тремя пушками, сможет более эффективно обеспечить поражение различных целей при сопровождении танков. В итоге вооружение машины состояло из строенных на общей люльке одной 76-мм танковой пушки Ф-34 и двух 45-мм танковых пушек 20К обр. 1932/34 г. Конструкция установки позволяла производить одновременный залп из трех орудий или вести одиночный огонь из любого из них. Общая люлька с полосками и гнездами для крепления противооткатных устройств всех трех орудий имела возможность с помощью подъемного механизма вертикально вращаться на горизонтальных цапфах, закрепленных в массивной рамке. В свою очередь, рамка могла с помощью поворотного механизма горизонтально вращаться на вертикальных цапфах, закрепленных в неподвижной бронировке, установленной на корпусе машины. Таким образом, наведение всех трех орудий производилось одновременно общими механизмами. Вертикальный угол наведения составлял от +15° до -5°, горизонтальный — 15°, то есть по 7°30' в каждую сторону. Неподвижная бронировка прикрывалась подвижным щитом толщиной 100 мм. Зазор между подвижной бронировкой и корпусом машины был защищен броневым прикрытием. При стрельбе из пушек использовался телескопический прицел ТМФД-7. Вспомогательным вооружением служили два пулемета ДТ, установленные в шаровых опорах: один - в лобовом листе корпуса, второй — в кормовом листе боевой рубки. Боекомплект машины состоял из 93 выстрелов калибра 76 мм, 200 выстрелов калибра 45 мм и 3591 патрона к пулеметам ДТ. Экипаж установки включал шесть человек. Механик-водитель и стрелок-радист находились в отделении управления аналогично танку КВ-1. В боевом отделении слева от орудий размещался наводчик, за ним — первый заряжающий, справа от орудий впереди — командир машины, за ним — второй заряжающий.

После нескольких заводских пробегов самоход КВ-7 в спешном порядке отправили в Москву. Несмотря на то что КВ-7 проектировался по заявкам военных как «штурмовой танк с массированным артогнем, способный наиболее успешно подавлять артбатареи и разрушать оборонительные сооружения противника», он не получил одобрения у представителей ГБТУ и командования Красной Армии. В качестве главных недостатков машины отмечалось:

— наличие в одном блоке орудий различных калибров с различной баллистикой, что не позволяло вести прицельную стрельбу одновременно из трех орудий, так как в зависимости от дистанции до цели углы вертикального наведения орудий различны;

— при стрельбе из крайних орудий, благодаря наличию значительного расстояния между осью вращения блока орудий и осью бокового орудия, происходила большая сбиваемость наводки в горизонтальной плоскости, постоянно увеличивавшаяся в процессе стрельбы

трехорудийный образец КВ-7 и постановил вооружить КВ-7 спаренной установкой 76-мм орудий» (15232).

В начале 1942 г. танк ГАЗ-70 прошел заводские испытания. После устранения выявленных недостатков и установки на танк граненой сварной башни, он был принят на вооружение под маркой Т-70. Машина была разработана на базе узлов и агрегатов танка Т-60 и отличалась от него установкой более мощного вооружения, усиленной броневой защитой упрощенного корпуса и литой башни, а также более высокой удельной мощностью, за счет установки двух двигателей. Танк имел пять отделений: управления - в передней части корпуса, боевое -в средней части, трансмиссионное - в передней части корпуса справа по ходу, моторное - в средней части вдоль правого борта корпуса и кормомы В состав экипажа входили два человека. Механик-водитель находился в носовой части корпусу у левого борта, командир танка располагался во вращающейся башне, смещенной к левому борту от продольной оси корпуса. В средней части корпуса вдоль правого борта были установлены два спаренных в линию двигателя, составлявших силовой агрегат. Трансмиссия и ведущие колеса имели переднее расположение (10703).

В начале 1942 г. Н. Астров еше дал обещание ГБТУ не позднее второго полугодия 1942 г. перейти к выпуску трехместного варианта Т-70, все усилия «танкового КБ» ГАЗа были брошены на это. В апреле - мае 1942 г. проект улучшенного танка был утвержден ОГК НКТП, а в июне началась сборка опытного образца. Компоновка танка, вооружение, ходовая часть, корпус, МТО, рабочее место механика-водителя со всеми элементами управления были такими же, как и на Т-70. Отличия заключались лишь в замене подбашенного листа с увеличенным диаметром погона, на который устанавливалась новая двухместная башня с рабочими местами командира танка и заряжающего, ставшего по совместительству радистом. Пулемет в двухместной башне был перемещен слева направо и его обслуживание было также передано заряжающему. Командиру машины для наблюдения за полем боя планировалось установить командирскую башенку, но она требовала не менее 5 перископических приборов наблюдения и имела приличный вес, мешающий открытию и закрытию башенного люка. Поэтому на опытном образце вновь разместилась поворотная командирская панорама. Броневая защита корпуса также была усилена за счет повсеместного перехода на установку бортовых листов толщиной 25 мм, а подбашенного листа - до 20 мм. Толщина лобовой брони была доведена до 35 мм (верхний лист) и 45 мм (средний лист), которые имели углы наклона к вертикали соответственно 60° и 30°. Броневые листы сварной башни высокой твердости теперь имели толщину 35 мм. Ввиду изменения места установки пулемета конструкция литой маски спаренной установки была изменена (11135).

В начале 1942 г. прошли испытания танка ГАЗ-70. Несмотря на ряд поломок трансмиссии (испытания велись в глубоком снегу при температуре окружающего воздуха до минус 35 градусов), они закончились успешно. Теперь руководству НКТП предстояло принять важное решение. С одной стороны, прошел испытания легкий танк, вооруженный 45-мм пушкой, но с другой, для его выпуска не годился задел широко освоенного Т-60. Недостатками танка была названа его одноместная башня и малая толщина брони. Однако главный конструктор по танковому производству ГАЗ Н. Астров обещал, что указанные конструктивные недостатки будут устранены в кратчайший срок, для чего в план опытных работ I квартала 1942 г. было включено «создание танка ГАЗ-70 с увеличенной башней». Используя резерв мощности (140 л.с. для танка в 8,4 т), удалось увеличить толщину брони ГАЗ-70. Так, средний лобовой лист был утолщен до 45 мм, верхний — до 30 мм, вместо литой башни Дедкова танк получил сварную из брони высокой твердости с толщиной стенок 35 мм. В таком виде с массой, возросшей до 9,2 т. в отсутствие иных альтернатив, танк был рекомендован для принятия на вооружение (10782).

В начале 1942 г. был разработан в КБ завода № 37 Танк Т-60 с 37-мм пушкой ЗИС-19. Пушка ЗИС-19 была установлена в танк на заводе № 92 под руководством В.Г. Грабина. В марте того же года опытный образец танка поступил на полигонные испытания на Гороховецкий АНИОП, которые проходили в период с апреля по июль 1942 г. На вооружение и в серийное производство танк не принимался. Машина отличалась от серийного образца танка Т-60 установкой более мощного вооружения в новой увеличенной башне. Экипаж машины состоял из двух человек. Танк был вооружен 37-мм танковой пушкой ЗИС-19 конструкции КБ завода № 92, спаренной с 7,62-мм пулеметом ДТ, установленным слева от нее. Пушка ЗИС-19 имела баллистику 37-мм зенитной автоматической пушки обр. 1939 г. и длину ствола 66,7 калибра. Углы вертикальной наводки составляли от -6°30' до +18°36'. Приводы наведения спаренной установки - механические, ручные. При стрельбе использовался телескопический прицел. Бронебойно-трассирующий снаряд при массе 0,765 кг имел начальную скорость 917 м/с. Его бронепробиваемость соответствовала бронепробиваемости аналогичного снаряда 45-мм танковой пушки обр. 1938 г. Практическая скорострельность при стрельбе с места составляла 10 выстр./мин., по движущимся целям -3 выстр./мин., прицельная дальность стрельбы - 3500 м, максимальная - около 10 000 м. В боекомплект танка помимо выстрелов с бронебойно-трассирующими снарядами входили и осколочно-трассирующие. 37-мм пушка имела меньшую живучесть ствола, чем 45-мм танковая пушка, но была проще по конструкции и более технологичной в производстве (10703).

В начале 1942 года прошли испытания Т-70. Несмотря на ряд поломок трансмиссии (испытания велись в глубоком снегу при температуре окружающего воздуха до минус 35 градусов), они закончились успешно. В январе 1942 г. танк Т-70 был принят на вооружение РККА. Срок начала серийного выпуска машины был определен – март 1942 года. В апреле 1942 года по чертежам Горьковского автозавода серийное производство танков Т-70 было организовано и на заводе №38 в г. Кирове (15218).

В начале 1942 г. после выпуска 65 машин Т-50 был снят с производства. Не хватало налаженного производства дизеля В-4. На производство Т-50 был ориентирован один из крупнейших до войны танкостроительных заводов - №174. Подготовка к выпуску Т-50 не позволила заводу (во время войны эвакуированному в г. Омск) до 1942 г. включиться в производство столь необходимого армии Т-34. (3862).

В начале 1942 года производство Т-50 затихло, т.к. выпуск моторов В-4 не был налажен в крупной серии (20344).

В начале 1942 года Савин попытался переделать проект зенитной самоходной установки под башню Т-34, но без особого успеха(21193).

В начале 1942 года попытались наладить выпуск упрощенных Т-50, но отказались. Всего было выпущено 69 машин, после этого Т-50 был окончательно снят с производства (3862).

В начале 1942 года была предпринята попытка перевооружить Т-60 37-мм полуавтоматической пушкой ЗИС-19. Разработка орудия началось еще в августе 1941 года в ОКБ завода №92 под руководством В.Грабина. Хотя орудие и планировалось как универсальное, но наибольший упор делался именно в сторону вооружения им легких танков. Орудие отличалось большой мощностью (нач. скорость ББ снаряда - 915 м/с), но ее размеры оказались слишком велики для установки в штатную башню Т-60. Поэтому для орудия изготовили новую башню. Танк с новой башней успешно прошел испытания, но на вооружение принят не был в основном из-за отсутствия боеприпасов, т.к. производство 37-мм боеприпасов для танковой пушки образца 1930 года было давно прекращено, а боеприпасов для 37-мм зенитного автомата 61К катастрофически не хватало (3862).

В начале 1941 года танки 7ТП 5057 и 5097 были сданы в металлолом, а 7TP и C7P оказались на хранении. В апреле 1941 года танк 5091 и тягач было решено отдать в музей. Дальнейшая судьба этих машин неизвестна. Не исключено, что их направили на одно из предприятий города. По крайней мере, в фотохронике встречается 7TP с польским камуфляжем, находившийся на территории Сталинградского тракторного завода. Кроме того, под Волгоградом был обнаружен остов тягача C7P. Из него был сделан макет Т-26, при этом башню для этого «кентавра» взяли от БТ. Ныне эта машина находится в экспозиции музея на Поклонной Горе в Москве (17703).

В начале 1942 г. главными образцами танковой артиллерии СССР были 20-мм автоматическая танковая пушка обр. 1941 г., или ТНШ, выпускавшаяся для вооружения танков Т-60, 45-мм танковая пушка обр. 1932/38 гг., производство которой продолжалось для вооружения танков Т-50 и 76-мм танковые пушки обр. 1940 г. (Ф-34) и обр. 1941 г. (ЗИС-5), выпускавшиеся соответственно для Т-34 и КВ. Также для танков-истребителей в течение второго полугодия выпускалась длинноствольная 57-мм танковая пушка ЗИС-4, по баллистике совпадающая с противотанковой ЗИС-2. Согласно утвержденному плану в 1941 г. их должно было быть выпущено 400 шт., однако до начала боевых действий серийное производство указанных орудий не началось. С началом войны план их выпуска был пересмотрен. Судя по переписке НКВ, завод № 92 отгрузил заказчику в 1941 г. около 100 шт. ЗИС-4, причем к 15/10-41 г. 40 орудий было установлено в танках Т-34, за другие месяцы автор данных не имеет. В декабре выпуск 57-мм орудий ЗИС-2 и ЗИС-4 был прекращен, а задел стволов законсервирован (10782).

В начале 1942 г. конструкция затвора 107-мм пушки ЗИС-6 была изменена в сторону упрощения. Был спроектирован ножной спуск, подобный Ф-34/ЗИС-5. Переделанных таким образом орудий в начале 1942 г. было изготовлено несколько штук (по-видимому - 2) (10782).

В начале 1942 года при оставшемся в Москве филиале ОКБ-16 техническим советом наркомата вооружения (НК.В) создается Отдельная конструкторская группа, которую возглавил инженер Е.  В.  Синельщиков. Группа получила задачу начать разработку проектов самоходных артиллерийских установок на различных шасси. Причем в качестве базы предлагалось использовать уже отработанные в производстве образцы. В кратчайшие сроки конструкторы разработали варианты самоходок на шасси грузовика «Студебеккер», тягачей СТЗ-НАТИ и «Коминтерн» (12688).

В начале 1942 года по инициативе Гинзбурга уже начались работы над лёгкой самоходкой. Между тем, обострился интерес к самоходной артиллерии у военных. Наступление советской армии зимой 1941-42 годов продемонстрировало ряд недостатков в её тактике, организации и оснащении вооружением. Одной из выявленных проблем была неспособность артиллерии сопровождать наступающие войска и непрерывно поддерживать их огнём. Это касалось в том числе орудий непосредственного сопровождения пехоты и танков. Поэтому Главное Артиллерийское управление (ГАУ) тоже начало проявлять интерес к новым САУ и выработало для них свои тактико-технические требования. Летом 1942 года была выработана программа по созданию системы самоходной артиллерии для вооружения Красной Армии. К этому времени уже полным ходом шло создание новых самоходок. В апреле бюро самоходной артиллерии НКТП завершило разработку шасси для лёгкой самоходки с широким использованием автомобильных деталей и деталей танка Т-60. Конструктор УЗТМ А.Н. Шляков разработал на основе ЗИС-3 установку У-31, предназначенную для самоходки. Завод № 37 взялся за изготовление опытного образца, и в июне 1942 года уже шли его испытания. На УЗТМ был разработан проект самоходки У-33 на базе Т-34. УЗТМ и Танкоград совместно разрабатывали проект самоходки на базе КВ. Казалось, проблема САУ близка к своему решению.

Но как раз в этот момент работы над САУ неожиданно забуксовали. Виной этому стал план расширения производства Т-34, осуществляемый И. М. Зальцманом. В ходе реализации этого плана завод № 37 был слит с УЗТМ, после чего следы легкой самоходки, чей прототип уже проходил испытания на заводе, теряются. УЗТМ тоже прекратил работу над своими проектами, поскольку его конструктора были загружены работой, связанной с освоением Т-34. Работы над САУ возобновились только осенью 1942 года. Недовольное срывом разработок ГАУ подняло вопрос о самоходках в ГКО. ГКО 19 октября 1942 года принял постановление 2429сс (РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 65. Л. 2-4), в котором предписывалось разработать и начать производство лёгких, средних и тяжелых САУ.

В начале 1942 г. в отраслевом НАТИ был выполнен эскизный проект нового артиллерийского тягача. В разработке машины применялись хорошо освоенные промышленностью узлы, агрегаты и двигатель, используемые в других изделиях (5743, 14). В качестве базы первоначально применили шасси и КПП танка Т-26, но поскольку последний с 1940 г. был снят с производства, впоследствии переориентировались на ходовую часть танка Т-60, производившегося на нескольких заводах (5743, 14). Силовая установка тягача по требованиям ОГК НКСМ (позднее - НКТП) должна была состоять из двух параллельно спаренных моторов типа ГАЗ-ММ, суммарной мощностью 86-88 л.с. Опытный образец был изготовлен, и в 1942 г. прошел в НАТИ кратковременные испытания, выявившие большое количество недоработок (5744, 30).

В начале 1942 г. харьковский завод № 183, который эвакуировался на “Уралвагонзавод”, начал серийный выпуск Т-34 (4018).

В начале 1942 г. на ЧКЗ была выполнена Окончательная сборка машины КВ-7. Это была первая тяжелая самоходная установка в нашей стране во время Великой Отечественной войны. На вооружение и в серийное производство машина не принималась (10703).

В начале 1942 г. ЧКЗ был изготовлен опытный образец машины получил наименование КВ-7, а ее орудийный блок со всеми механизмами - индекс "У-13". Эта машина стала первой тяжелой самоходной артиллерийской установкой, в проектировании и изготовлении которой принял участие коллектив УЗТМ. Первый опытный образец тяжелой САУ не был лишен отдельных конструктивных недостатков, связанных с установкой в едином блоке трех артиллерийских орудий различных калибров и баллистики. Эти недостатки САУ с таким вариантом установки вооружения в январе 1942 г. попытались устранить на УЗТМ при создании второго варианта этой машины, установив в ней спаренную систему двух 76,2-мм танковых пушек ЗИС-5. Эта спаренная установка вооружения получила заводское обозначение "У-14". Опытный образец самоходной установки КВ-7 с новым вариантом вооружения был изготовлен и испытан стрельбой в апреле 1942 г. Эта самоходная установка была показана высшему командованию РККА, но на вооружение принята не была. В дальнейшем отечественные конструкторы танков и САУ повышение мощности артиллерийского огня боевых машин осуществляли путем увеличения калибра артиллерийского орудия или повышения начальной скорости его снаряда (10703).

В начале 1942 года ОКБ № 92 создает новое полевое 57-мм орудие ИС-1 и его танковая версия ИС-1-1. Но в то время переход на калибр 57-мм не давал особых выгод перед 76-мм пушками. Их производство оставалось весьма дорогим, а фугасное могущество 57-мм снаряда сильно уступало аналогичному 76-мм снаряду. Орудие, выпущенное в количестве 5 штук (в танковом и противотанковом варианте), осталось в разряде опытных (3862).

В начале 1942 г. УТЗ было дано задание по изготовлению пяти эталонных образцов Т-34, двум из которых предстоял долгий путь морем - в Великобританию и США для изучения союзными специалистами этого «чуда советской конструкторской мысли» (10782).

К началу 1942 г. еще не полностью вступили в строй эвакуированные на Урал и в Сибирь заводы по производству средних и тяжелых танков. Большие потери советских танков в первые месяцы войны и сокращение производства боевых машин в связи с эвакуацией заводов, привели к численному превосходству противника в танках. Для того чтобы в кратчайший срок восполнить боевые потери и удовлетворить потребность Красной Армии в танках, а также создать количественный перевес в танках над противником, в 1941 - 1942 гг. был значительно увеличен выпуск легких танков. Они сыграли в то время чрезвычайно большую роль. Основной задачей отечественного танкостроения в первые годы Великой Отечественной войны было наращивание производства созданных перед войной танков КВ, Т-34 и Т-40 и их модификаций. Наиболее распространенными мероприятиями по модернизации танка были те, которые способствовали снижению трудоемкости изготовления танков. Одновременно предусматривалось повышение огневой мощи танков: переход на пушки увеличенного калибра, повышение могущества действия снарядов у цели, оснащение танков более совершенными приборами стрельбы и наблюдения. Мероприятия по усилению защищенности танков сводились, главным образом, к увеличению толщины некоторых наиболее ответственных броневых деталей и применению дополнительного бронирования (экранирования) корпуса и башни. Это было связано с тем, что конструкция броневой защиты с большим трудом поддавалась изменениям даже при проведении глубокой модернизации. Основные усилия в области повышения подвижности при модернизации танков были сосредоточены на совершенствовании конструкции силовой установки, трансмиссии и ходовой части, а также обеспечении надежности работы их агрегатов и узлов (10703).

Производство танков в СССР во втором полугодии 1941 г.

| Марка танка | Месяцы года |  |  |  |  |  | Всего за второе полугодие 1941 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| КВ-1 | 177 | 207 | 108 | 92 | 156 | 190 | 930 |
| Т-34-76 | 302 | 421 | 398 | 185 | 253 | 327 | 1886 |
| Т-60 | - | - | - | 245 | 471 | 672 | 1388 |
| Т-50 | 15 | 35 | - | - | - | 10 | 60 |
| Т-26 | 49 | 67 | - | - | - | - | 116 |
| Т-40С, Т-30 | 52 | 90 | 210 | 115 | - | 20 | 487 |
| Всего | 479 | 820 | 716 | 637 | 880 | 1219 | 4867 |

Производство танков в СССР в 1942 - 1943 гг.

| Марка танка | 1942г. 1 полугодие | 1942г. 2 полугодие | Всего за 1942 г. | 1943г. 1 полугодие | 1943г. 2 полугодие | Всего за 1943 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-1С.КВ-85 | 1663 | 890 | 2553 | 378 | 239 | 617 |
| ИС-1.ИС-2 | - | - | - | - | 102 | 102 |
| Т-34-76 | 4414 | 8247 | 12661 | 7248 | 8462 | 15710 |
| Т-60 | 4254 | 223 | 4477 | 55 | - | 55 |
| Т-50 | 15 |  | 15 | - | - | - |
| Т-70 | 831 | 4052 | 4883 | 2153 | 1195 | 3348 |
| Т-80 | - | - | - | - | 75 | 75 |
| Всего танков | 11177 | 13412 | 24589 | 9834 | 10073 | 19907 |

Производство танков в СССР в 1944 - 1945 гг.

| Марка танка | 1944г. 1 полугодие | 1944г. 2 полугодие | Всего за 1944 г. | 1945г. 1 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИС-1.ИС-2 | 775 | 1475 | 2250 | 1515 |
| Т-34-76 | 3828 | 158 | 3986 | — |
| Т-34-85 | 3455 | 7207 | 10662 | 6080 |
| 1-44 | - | 25 | 25 | 240 |
| Всего танков | 8058 | 8865 | 16923 | 7835 |

Качественный состав танкового парка Красной Армии в годы Великой Отечественной войны (в %)

| Годы | Легкие и малые танки | Средние танки | Тяжелые танки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1941 | 42,1 | 38,8 | 19,1 |
| 1942 | 38,1 | 51,5 | 10,4 |
| 1943 | 17,5 | 78,9 | 3,6 |
| 1944 | - | 86,7 | 13,3 |
| 1945 | - | 83,3 | 16,7 |

(10703).

В начале 1942 г. главной проблемой была нехватка броневой стали. В прежние годы широко гуляла легенда (которая и сегодня в ходу), что броневая защита отечественных танков первого периода войны была вполне адекватной задачам и чуть ли не абсолютно неуязвимой на поле боя. Распространялись истории, как некий танк (Т-34 или КВ) разгуливал словно слон в посудной лавке между немецкими «пигмеями» (Рг II, Рг 38 (I), Рг III, Рг ГУ), которые вместе с «колотушками» (так было принято пренебрежительно именовать немецкие противотанковые пушки РаК-35/36) ничего не могли с ним поделать. Что только появление в 1943 г. на поле боя «тигров» с «пантерами» как-то сгладило ситуацию, а до того шансов у панцерваффе не было никаких. Сие, однако, далеко от истины. Уже в отчете НИИ-48, выполненном в апреле 1942 г., констатировалось, что броневая защита отечественных танков, несмотря на выполнение ТТТ Бронетанкового управления 1940 г., «не смогла значительно снизить потери танковых войск в летне-осенней кампании 1941 г., так как немецкая армия имеет набор бронебойных средств, способных противостоять нашим новейшим танкам Т-34 и КВ» (10782).

В начале 1942 представители ГБТУ и НКТП высказались о ленд-лизовских танках:

«Тов. Федоренко

В ответ на исх № 421 от 21.01.1942 г. имеем сообщить следующее:

Пехотный танк Мк.П «Матильда» является образцом среднего танка тяжелого бронирования. По своим основным параметрам он в целом не уступает танку КВ и выгодно отличается от последнего меньшей массой и несколько лучшей безотказностью в работе трансмиссии... Особенностью конструкции танка является наличие у него фальшбортов из катаной брони толщиной 20-25мм, защищающих подвеску танка и усиливающих броневую защиту бортов... В условиях плохих дорог Подмосковья эта особенность приводила к тому, что пространство за фальшбортом часто забивалось грязью и снегом... Это требовало частой очистки ходовой части, и ухудшало поворотливость машины. Также наличие фальшбортов затрудняет смену гусеницы в боевых условиях...

Для всех типов английских танков характерен малый объем сварочных работ при изготовлении корпуса. Основным отличием броневой защиты данного танка от аналогов явля-етсябольшое количество литых деталей: носовой и кормовой узлы корпуса, соединенные вставными бортами катаной брони. Подбашенная коробка крепится к корпусу гужонами...

Для изготовления корпуса Мк.Пприменена катаная и литая броня с высоким содержанием хрома, никеля и молибдена, отличающаяся хорошей однородностью, закаливаемостью и вязкостью. Замер твердости брони по методу Бриннеля показывает, что она относится к разряду гемогенной (однородной) брони средней твердости. По химсоставу она близка нашей хромо-никель-молибденовой броне ФД-7924.

Толщина бортовой брони танка Мк.П «Матильда» составляет 70-78 мм и в целом равнозначна броневой защите танка КВ... Качество закалки брони хорошее. Опасных отколов при поражениях, близких к ПТП, не обнаружено...

Двигательная установка танка состоит из двух двигателей дизеля типа «Лейланд» суммарной мощностью 195л.с., что обеспечивает танку удельную мощность в районе 7,5 л.с. к 1 тонне веса. Этого, несомненно недостаточно для осуществления быстрых маневров на пересеченной местности, однако танк КВ также имеет недостаточную уд. мощность 8,1 тонны к 1 л.с. веса танка..., при этом более удачная конструкция КПП и бортовых редукторов танка Мк.П делает его легче управляемым на бездорожье...

К числу недостатков танка Мк.П «Матильда» следует отнести слабость его орудия при ведении огня по живой силе и огневым точкам. Бронепробиваемость орудия удовлетворительна и несколько превышает таковую у отечественной 45-мм танковой пушки обр. 1938г.

В настоящее время рассматривается вопрос по перевооружению танка Мк.П «Матильда» отечественной 76-мм танковой пушкой обр. 1941 г. для полного уравнивания его возможностей с возможностями танка КВ.

Вывод: Практику очернения танков союзников и распространения им обидных кличек «каракатица», «шарманка» прекратить; заказ танков Мк.П «Матильда» продолжать...» (10782).

В начале 1942 г. нередки были случаи, когда танки отпускались на фронт без проведения испытаний пробегов. «Было не до жиру. Заказчик порой принимал танки, даже если они не ломались при побеге вокруг завода и своим ходом въезжали на железнодорожные платформы», — вспоминал Л. Горлицкий, — «это чаще всего не меша^го танку произвести одну-две танковые атаки, а в тех ус/ювиях танк редко жил дольше...» В 1942 г. в истории двигателестроения и механизмов отечественных танков наступил если не острый сердечный приступ, то «предынфарктное состояние» наверняка (11135).

В начале 1942 года Pz.Kpfw.35 S (f) впервые попали в руки Красной Армии. В ходе немецкого отступления Panzerzug 27 оказался брошен возле села Шушенское, что южнее Сухиничей, Калужская область. Захватили его в самом конце января, вместе со всеми тремя танками. Сами немцы пишут, что бронепоезд восстановили, но вызывает это только усмешку. Собрали Panzerzug 27 с нуля, используя трофейные бронеплощаки, причем в мае 1942 года наши партизаны его подорвали (22391).

В начале 1942 года артиллерийское производство УЗТМ было выделено в самостоятельный артиллерийский завод № 9 НКВ. Однако часть коллектива объединенного КБ была оставлена на заводе для обеспечения производства корпусов танка KB (из этой группы летом 1942 года был образован конструкторский отдел по проектированию САУ). В течение февраля — апреля 1942 года эта оставшаяся часть КБ выполнила ряд проектных работ по созданию новых самоходных установок. В их число вошли и проекты тяжелых машин, получивших индексы У-18 и У-19 (11638).

В начале 1942 года на ЧКЗ была выполнена окончательная сборка машины, получившей обозначение КВ-7. Эта машина стала первой тяжелой самоходной артиллерийской установкой, созданной в СССР в годы Великой Отечественной войны. Впервые примененная на этой машине рамочная конструкция установки орудий впоследствии использовалась почти на всех советских самоходках. По сравнению с тумбовыми установками, она обеспечивала наиболее компактное размещение орудия внутри боевой рубки.

После нескольких заводских пробегов самоход КВ-7 в спешном порядке отправили в Москву. Несмотря на то что КВ-7 проектировался по заявкам военных как «штурмовой танк с массированным артогнем, способный наиболее успешно подавлять артбатареи и разрушать оборонительные сооружения противника», он не получил одобрения у представителей ГБТУ и командования Красной Армии. В качестве главных недостатков машины отмечались:

— наличие в одном блоке орудий различных калибров с различной баллистикой, что не позволяло вести прицельную стрельбу одновременно из трех орудий, так как в зависимости от дистанции до цели углы вертикального наведения орудий различны;

— при стрельбе из крайних орудий, благодаря наличию значительного расстояния между осью вращения блока орудий и осью бокового орудия, происходила большая сбиваемость наводки в горизонтальной плоскости, постоянно увеличивавшаяся в процессе стрельбы. Своим постановлением № 1110сс от 6 января 1942 года ГКО «отставил представленный трехорудийный образец КВ-7 и постановил вооружить КВ-7 спаренной установкой 76-мм орудий».

Спаренная установка вооружения (заводской индекс У-14) была разработана в КБ УЗТМ в январе 1942 года конструкторами Н.В.Куриным, Т.Ф.Ксюниным и др. По первоначальному графику ЧКЗ планировал изготовить второй экземпляр КВ-7 к 5 февраля 1942 года. Однако из-за недостатка кадров и большого объема работ по обеспечению серийного выпуска КВ-1 второй экземпляр был собран только в апреле и в течение мая — июня проходил испытания.

Эту машину вооружили спаренной системой из двух 76-мм танковых пушек ЗИС-5, размещенных в общей люльке. Огонь мог вестись залпом из двух орудий или одиночными выстрелами из любой пушки. Скорострельность спаренной установки достигала 15 выстр./мин. В боекомплект входили 150 выстрелов к пушкам и 2646 патронов к двум пулеметам ДТ, размещенным аналогично первому образцу КВ-7. Эту САУ продемонстрировали высшему командованию РККА, но на вооружение не приняли. К этому времени стало ясно, что установка в танке или самоходке двух орудий не оправдана, и работы по КВ-7 прекратили (11638).

В начале 1942 на базе ГАЗ-64 был создан БА-64 (3018,26).

В начале 1942 г. в Сталинграде были выпущены рабочие чертежи установки Б-64-А. Головной образец был построен в середине 1942 г. и  сразу же в июле месяце опробован в боях. В августе  было построено 8 установок Б-64-А, которые прямо на заводе «Баррикады» были укомплектованы  артиллерийскими расчётами из моряков, эвакуированных из Севастополя. При эвакуации в Сталинград с завода «Большевик» сотрудников КБ, было перевезено значительное количество палубных морских установок Б-38. Эвакуированные конструкторы КБ «Большевика»  под руководством Е. Г. Рудяка, Г. Н. Кузнецова, А.  А. Флоренского разработали в Сталинграде свой  проект. Дальнейшую разработку  по Б-64-А вели в Сталинграде совместно конструкторы «Большевика», «Баррикад», ЛМЗ. Установки приняли активное участие в обороне Сталинграда, накрывая огнём технику и пехоту фашистов на дальних подступах к городу. В дни,  когда город подвергался жестоким артобстрелам и  бомбёжкам, батареи маневрировали между заводами «Баррикады» и тракторным. Когда бои начались  в городе, железнодорожные транспортёры Б-64-А  были направлены на другие участки фронтов (15132).

В начале 1942 г. на ГАЗ был изготовлен опытный образец машины на базе ГАЗ-64. По своим боевым п техническим характеристикам и внешнему виду бронеавтомобиль, получивший наименование БА-6-1, отличался от ранее выпущенных машин. Несмотря на го. что на нем было установлено пулеметное вооружение он имел более падежную броневую защиту, чем бронеавтомобили БА-10М и БА-20М. 11осле полигонных и государственных испытаний бронеавтомобиль БА-64 был принят на вооружение РККА. С апреля 1942 г. он был поставлен па серийное производство (10703).

В начале 1942 года завод "Автозапчасть" в Оренбурге получил новое задание - освоить производство запасных частей для тракторного парка МТС и совхозов. Новый цех был смонтирован и сдан в эксплуатацию за 16 дней и 20 апреля 1942 года были выпущены первые 5 сердцевин радиаторов. Цех занимал небольшую площадь. Ни соответствующего оборудования, ни достаточной документации не было. В цехе стояли три автомата для изготовления трубки, два сборочных станка и два станка для испытания сердцевин. Один трубозакатный автомат прибыл с Горьковского автомобильного завода. Часть технической документации, необходимой для радиаторного цеха, поступила со Сталинградского тракторного завода. Первым начальником радиаторного цеха стал Н.В.Дударев, бывший директор Мариупольского радиаторного завода. Главным инженером назначили Дмухорского, который вместе с техническими службами завода проявил большую инициативу в разработке чертежей и изготовлении оборудования для нового производства (9686).

В начале 1942 предполагалось, что ГМЗ потребунтся 1200 двигателей М-72. На ГМЗ планировалось изготовить 900 и получить со стороны 200 - сделанных на ИМЗ и 700 трофейных, снятых с мотоциала БМЫ, отремонтированных на ММЗ (5.26) (11429).

В начале 1942 года после быстрого проведения восстановительных работ на порщадке завода № 38, новый завод стал обеспечивать фронт боеприпасами. В этот период заводу был присвоен № 539 (10252).

В начале 1942 г. на заводе (Завод № 632 НКЭП, МПСС, Московское объединение фабрик электроламп, Электроламповый завод Московского электрокомбината, Московский электроламповый завод (МЭЛЗ), В-2967, Московский завод электровакуумных приборов, ПО, ОАО «МЭЛЗ» /г. Москва ул. Мясницкая (1907 г.); ул. Генеральная (Электрозаводская)/ /105023  г. Москва ул. Электрозаводская, 23 тел. 963-71-11/) был организован цех радиоламп. Здесь же было освоено изготовление электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) для PJIC, восстановление генераторных ламп ИГ-8 для PJIC РУС-2 (Р.А. Нилендер). В 1943 г. возобновлены прерванные началом войны работы совместно с ФИ АН по организации первого отечественного производства люминесцентных ламп.

МЭЛЗ имел наименование «п/я В-2967». В состав ПО МЭЛЗ входил завод «Хроматрон».

В 1980 г. был Отдел медико-биологических проблем электротехники.

Производство (2002 г.): электронно-оптические и рентгеновские преобразователи, фотоэлектронные умножители (ФЭУ); телевизионные кинескопы, бортовые дисплеи для авиационных навигационных приборов, мониторы для ПЭВМ; фотоэлектронные приборы; лампы: накаливания, люминесцентные, инфракрасные, прожекторные, электронные.

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

Директор (1945 г.)- Цветков. Гендиректор (-2000-02 г.-)- В. Г. Лапшин.

Технический директор (2002 г.)- С.Н. Поливин. Коммерческий директор (2002 г.)- Б.В. Бельцов. Финансовый директор (2002 г.)- В.М. Срыбник.

Производство: лампы: самолетные шаровые, плафонные (1937); люминесцентные (1945-); ЭЛТ: для PJ1C (ВОВ), первый отечественный кинескоп 18JIK15 (1948-); ЦЭЛТ-25ЛКДЦ для самолетов и вертолетов (2002); 61ЛКЗЦ; реостаты (1956); телевизоры: «Электроника Ц-401, Ц-401М, 32ВТЦ-201, 32ВТЦ-202».69 Завод «Хроматрон», ОАО «Московский завод «Хроматрон» /105523  г. Москва Щелковское ш., 100/

Завод цветных кинескопов «Хроматрон» основан в 1969 г., вступил в эксплуатацию в 1971 г. Входил в состав ПО МЭЛЗ. В 2009 г. предприятие являлось банкротом.

Директор (2000 г.)- В.Ю. Баринов. Конкурсный управляющий (-01.2009 г.)- В.Ю. Станчак, (02.2009 г.-)- А.В. Мягков.

Производство: телевизор «Электроника 32 ВТЦ-201» (11982).

В начале 1942 г. станция «Пегматит» была принята на вооружение войск ПВО, ВВС и ВМФ под названием РУС-2с (1126).

В начале 1942  г. в Москве на производственных площадях филиалов эвакуированных заводов-251 и -252 были организованы новые заводы – 706 и 703 соответственно. На территории завода 205 («ЗАТЭМ») эвакуированного в г. Саратов, был размещен реэвакуированный завод-192 (15736).

В начале 1942 г. рабочие и ИТР, бывшие сотрудники завода №81 в Москве по собственной инициативе собрали на территории эвакуированного завода № 22 в Филях 42 самолета Пе-2 из агрегатов, привезенных из Казани (эти самолеты, вероятно, вошли в план завода № 22). Еще 9 Пе-2 были собраны из агрегатов поврежденных машин и были зачтены как отремонтированные.

В 1942-1943 гг. на заводе были спроектированы деревянные агрегаты для самолета Пе-2: мотогондолы, ХЧФ, люки и зализы. Опытные агрегаты были изготовлены на заводе и переданы для установки на самолет и летные испытания. Однако в серию они не внедрялись (23570).

В начале 1942 г. первый экспериментальный образец РЛС «Гнейс-2», работавший на волне 1,5 м с мощностью излучения до 10 кВт, был установлен на двухместный самолет Пе-2 для летных заводских испытаний. Эти испытания были организованы таким образом, чтобы в процессе их проведения определить не только работоспособность образца, но и, оценив возможности самолета-перехватчика, выработать методы его боевого применения. Подобная испытательная работа на войсковом аэродроме в отрыве от летно-испытательной базы НИИ ВВС и без отработанных методик испытаний значительно усложнила деятельность всех участников испытаний. Главная трудность в испытаниях легла на руководителя работ В. В. Тихомирова и инженера-испытателя НИИ ВВС Е. С. Штейна, которые выполняли роль инженеров-испытателей и операторов. Они же управляли поведением летчика, чтобы он с наиболее рациональными виражами самолета выводил его к обнаруженному самолету-мишени.

В полетах сразу же выявилось подавление отраженных сигналов в ближайшей (мертвой) зоне помехами собственного передатчика. Тут же на аэродроме производилась круглосуточная доработка станции. Проблема состояла в том, чтобы снижением помех передатчика уменьшить до предела мертвую зону, зависящую от длительности импульса передатчика. Совместными усилиями участников испытаний удалось уменьшить влияние импульса передатчика на прием слабых сигналов в ближней зоне (11026).

В начале 1942 года на самолете Пе-2 (пилот – летчик-испытатель ВВС майор Алексей Иванович Доброславский) установили первый экспериментальный образец РЛС «Гнейс-2», работавший на волне 1,5 метра с мощностью излучения до 10 кВт. После этого в сжатые сроки были проведены его летные заводские испытания, в ходе которых была не только определена работоспособность новой станции, но также и выработаны методы боевого применения созданного таким образом истребителя-перехватчика. Тут же на аэродроме производилась круглосуточная доработка станции, в том числе в направлении уменьшения ее мертвой зоны, где отраженные сигналы подавлялись помехами собственного передатчика. В конечном итоге разработчикам удалось добиться, чтобы радиолокационная станция позволяла обнаруживать и сопровождать вражеский самолет до сближения с ним на расстояние 300 метров, а в июле 1942 года она успешно прошла государственные испытания, продемонстрировав способность обнаруживать бомбардировщик на дальности 3500 метров и выполнять наведение по угловым координатам с точностью ±5°. При этом минимальная высота при поиске воздушных целей противника составляла 2000 метров. Впрочем, новая станция все же нуждалась в определенной доработке – в пяти из 25 выполненных в общей сложности полетов аппаратура самолетной РЛС отказывала (22709).

К началу 1942 года на заводе Карболит частично действовали три цеха. Помимо оборонной продукции завод выпускал бакелитовые изделия, автокранные детали, изделия автоблокировки, электроизмерительные, электроустановочные и радиодетали, хозяйственную продукцию, школьно-письменные принадлежности. А.Ф.Киселева, А.Г.Дарьина, Т.И.Тюляева, Т.И.Варламова и другие женщины овладели мужскими профессиями прессовщиков.

Занимаясь восстановлением предприятия, карболитовцы в 1942 году приняли вывезенное из Ленинграда производство органического стекла и быстро наладили выпуск новой продукции. В 1943 году завод поставил детали для метростроя. Три четверти всего объема производства занимала оборонная продукция. С началом освобождения оккупированных врагом территорий увеличивался выпуск электропатронов, розеток, выключателей.

В 1944 году под руководством главного инженера завода М.И.Гарбара и начальника научно-исследовательской лаборатории А.Д.Соколова была освоена технология выпуска новых видов продукции - сухой резольной смолы и пресс-порошков на ее основе, карбамидного волокнита и гибкого текстолита. В 1945 году начали осваивать новейшие литьевые машины.

До войны и в военное время "Карболит" был основным и самым крупным заводом СССР по производству фенопластов и на их основе - пресс-изделий. Послевоенный профиль завода - работа на нужды промышленности и выпуск товаров народного потребления. Развитие автомобилестроения, авиационной, машиностроительной и других отраслей промышленности потребовало значительного увеличения выпуска пластмасс и изделий из них. Особая роль отводилась "Карболиту", находящемуся в промышленном центре России, имевшему кадры опытных рабочих и специалистов. В Кемерове работал рожденный в войну "Карболит".

Работали в первые послевоенные годы, переживая трудности. Жестко лимитировался отпуск электроэнергии, не хватало топлива, древесной муки, силикатного стекла. В 1946 году освоили выпуск продукции из новой пластмассы-полистирола. Новый материал отличался высокой прочностью, легко окрашивался во всевозможные светлые тона. В 1947 году смонтировали и пустили конвейер по сборке выключателей. На заводе появились новые пропиточные машины, установка для закалки металлических изделий токами высокой частоты. Большую роль в развитии лаборатории, всей заводской науки играл кандидат химических наук Александр Дмитриевич Соколов, крупный ученый в области пластических масс.

На заводе делали декоративные детали для новых легковых автомобилей "ЗиС-110", "Победа", "Москвич". К началу выпуска этих машин спроектировали и изготовили пресс-формы, разработали рецептуру и технологию производства. Был также освоен выпуск пористых материалов и изделий из них, текстолитовых цельнопрессованных подшипников для прокатных станов "Азовстали" и Краматорского завода. По специальному заказу карболитовцы сделали рассеиватели света, установленные в МГУ и в варшавском Дворце науки. Были освоены пресс-порошки для зубопротезной отрасли медицины, выпущены образцы цельнопрессованных подшипников для прокатных станов с высокими физико-механическими свойствами.

За пятилетие (1951 – 1955 гг.) выпуск продукции увеличился более, чем вдвое. По сравнению с довоенным уровнем объем производства возрос в 5,7 раза. Завод продолжал оставаться основным поставщиком пластмассовых деталей для автомобильной промышленности. В 1954 году для этой отрасли было выпущено около 22 миллионов различных изделий. Требования к ним росли. Штурвалы, например, должны выдерживать как очень высокую, так и очень низкую температуру, чтобы могли работать и в Арктике, и в тропиках.

К концу 50-х годов на заводе имелось производство новолачных и резольных пресс-порошков, а также порошков специального назначения, идущих на изготовление различных технических и бытовых изделий. Завод выпускал волокнистые материалы, волокнит для изделий повышенной прочности и асбомассы, на основе которых готовили детали тормозных колодок экскаваторов, поездов метро и др. Большим производством было изготовление пропитанных хлопчатобумажных и стеклянных тканей - основ для выпуска конструктивных листовых материалов - текстолита и стеклотекстолита, крупных вкладышей подшипников прокатных станов для большинства металлургических заводов страны.

Завод имел крупные цеха по переработке прессовочных и литьевых материалов, а также цех обработки и сборки готовых изделий. Их продукция шла на предприятия автомобильной, радиотехнической, авиационной, судостроительной и других отраслей промышленности, для комплектования машин и станков.

Крупнейшим событием в техническом развитии завода стало применение роторных линий для прессования изделий. Роторные линии создал академик Л.Н.Кошкин. Роторная - это автоматическая линия, в которой деталь обрабатывается на ходу, при ее транспортировке. Линия выполняет операции, которые раньше производились раздельно: весовая дозировка, таблетирование, подогрев таблеток, прессование, съем изделий. Весь процесс, начиная от дозировки и кончая выходом готового изделия, идет непрерывно, на ходу. Первую опытную роторную линию пустили в 1960 году.

В 1967 году завод перешел на новую систему хозяйствования. "Карболит" располагал возможностями и нашел рычаги для осуществления экономической реформы и работы в новых условиях. Он имел значительную величину массы прибыли, рентабельность превышала среднеотраслевой уровень. Завод постоянно пополнял фонды предприятия. Устойчивое финансовое положение, надежный сбыт продукции, большая часть которой справедливо считалась дефицитной, и достаточно высокой по качеству, - все это позволяло коллективу справиться с работой в новых условиях планирования и экономического стимулирования.

В 1969 году "Карболит" начал выпускать первые комплекты деталей для новой машины "Жигули" Волжского автозавода (ВАЗ). Автомобильный завод еще строился, а "Карболит" уже участвовал в создании автомобиля, выпустив первые 10 тысяч комплектов пластмассовых изделий для ВАЗа. В каждом комплекте - 183 наименования деталей. Здесь – коробка вентилятора отопления, корпус переключения сигнала поворота и торможения, крупногабаритные перекладины обивки пола и многое другое. С каждым годом выпуск комплектующих нарастал, дойдя до двух тысяч комплектов каждый день.

Для выпуска был выстроен литьевой корпус, который называли заводом в заводе. В конце 1971 года закончилось строительство второго корпуса литьевого цеха, монтировались новые литьевые машины - отечественные и зарубежные.

В 1985 году в СССР началась перестройка, на которую возлагали большие надежды. Завод переживал большие трудности. Он не успевал выполнять заказы ВАЗа и других автомобильных предприятий, ощущался недостаток рабочей силы. Был провозглашен курс на гласность и демократизацию, намечалось на базе ускорения научно-технического прогресса повысить темпы и эффективность развития экономики. В 1986 году, когда заводу исполнилось 70 лет, продолжились реконструкция и техническое перевооружение предприятия, строилось новое жилье. За десятилетие (1976- 1986) около 700 семей работников объединения улучшили жилищные условия. Ставилась задача к 2000 году каждую семью обеспечить отдельной квартирой. На заводе работало 5022 человека.

С 1 января 1987 года "Карболит" одним из четырех предприятии отрасли перешел на полный хозрасчет и самоокупаемость, что обеспечило рост производства и прибыли, которая возросла почти на 20 процентов. В 1981 году директором объединения стал Анатолий Николаевич Ветлов. Он - потомственный карболитовец, здесь работал его отец. Начинал токарем. По направлению завода окончил с отличием МВТУ имени Баумана. Работал мастером, конструктором, главным механиком, избирался председателем профкома. В 1991 году "Карболит" сохранял свои приоритеты и значение. Его химическую продукцию и комплектующие пластмассовые изделия получали более пяти тысяч предприятий почти всех отраслей промышленности.

Годом раньше закончилась двенадцатая пятилетка, которая стала для объединения удачной. Выпуск товарной продукции увеличился на 35 процентов, производительность труда выросла в полтора раза. В 1990 году завод имел хорошее финансовое положение. Никому не должны, полностью рассчитались с государством, с поставщиками сырья и оборудования, имели средства в производственно-социальных фондах, осуществлялась и социальная программа. Введена в строй первая очередь поликлиники, отделали хозспособом задел 72-квартирного жилого дома (12628).

В начале 1942 года И.И. Гуревич, Я.Б. Зельдович и Ю.Б. Харитон выпустили работу о критических размерах, необходимых для осуществления цепной реакции. На основе решения интегрального уравнения Пайерлса и существовавших представлений о значениях основных нейтронных констант были оценены критические размеры систем для реакции на быстрых нейтронах, включая системы, в которых активное вещество было окружено отражателем нейтронов. Кроме того, были рассмотрены вопросы перехода через критическое состояние для различных типов систем (10549).

В начале 1942 г. Московский горком ВКП(б) обратился в СНК СССР с просьбой рассмотреть вопрос об использовании свободных производственных площадей предприятий, эвакуированных из Москвы. К тому времени в столице имелось в наличии 2500 тыс.кв.м. свободных производственных площадей, и МГК предлагал организовать на них выпуск различной промышленной продукции. В свою очередь, 16 наркоматов представили в Госплан СССР свои предложения по организации производства на свободных площадях 192 эвакуированных из Москвы заводов общем размером 1280 тыс. кв.м.

Разобраться в этом вопросе СНК поручил Госплану, который в феврале 1942 г. представил соответствующую докладную записку заместителю председателя СНК Н.А.Вознесенскому. Аналитики Госплана считали, что удовлетворение заявок наркоматов в полном объеме потребовало бы возвращения в Москву с Урала, из Западной Сибири, Казахстана и Поволжья большого количества оборудования (до 40 % станков, ушедших в эвакуацию и т.д.). По их мнению, целесообразно было организовать в Москве «на свободных мощностях заводов» производство отраслей, которые работали на нужды «Красной Армии Западного фронта», на развитие хозяйства г.Москвы и на «восстановление хозяйства в районах, освобождаемых от немецких оккупантов». Все остальные предприятия, эвакуированные из Москвы, подлежали восстановлению в новых районах.

В целом Госплан считал возможным восстановить производство только на 57 предприятиях (общая площадь 210 тыс. кв. м.). Прежде всего намечалось восстановление военных производств, в частности:

1) по НКАП планировалось восстановление на 4 предприятиях ремонта самолетов и моторов (к 1 сентября 1942 г. восстановить мощности ремонтных мастерских заводов № 84, 207, 301; к 1 октября – завода № 482 для ремонта самолетов, изготовления запчастей, агрегатов на сумму 20 млн. руб. в квартал);

2) по НКБ – на 2 предприятиях производство порохов, взрывателей и снаряжения (к 1 апреля – на заводе № 358 – производство «снаряжения взрывателей», к 1 мая «на госзаводе НИИ-6 – производство пороха»);

3) по Наркомсудпрому – на 1 предприятии производство минных тралов («за счет возвращения эвакуированного оборудования, разгруженного в пределах Московской области, организовать к 1 июля 1942 г. производство тралов в количестве 35 комплектов в месяц на заводе № 239»);

4) по наркомату минометного вооружения – на заводе «Арматура» производство редукторов кислородных и другой продукции на 23 млн. руб.;

5) по Наркомтяжмашу – на заводе «Стальмост» восстановить «мощности по производству кранов и боеприпасов в сумме 7,6 млн. руб.», при условии возвращения на завод неиспользованного эвакуированного оборудования;

6) по Наркомэлектропрому – организовать производство боеприпасов, радиоаппаратуры и др. на 7 предприятиях, «продукция которых является наиболее дефицитной и восстановление этих заводов на востоке требует длительного времени»;

7) по наркомату резиновой промышленности – на 2 предприятиях организовать производство средств химзащиты (в том числе на заводе «Красный богатырь» - лицевой части противогазов и других средств химзащиты в количестве 35 тыс. шт. в сутки, и на заводе № 145 – мощностей по производству изделий санитарии и гигиены);

8) по Наркомстрою – на 7 предприятиях производство спецпродукции («в течение первого полугодия 1942 г. организовать за счет установки неиспользуемого оборудования производство боеприпасов и автобензоцистерн на заводе «Металлоконструкция» (Тюфелева роща), спецукупорки и прочей военной продукции на ДОЗ № 2, запчастей и спецпродукции на механическом заводе № 2 ОСМЧ «Строитель».

Помимо этого, согласно постановлению СНК СССР в 1942 г. в Москве подлежали полному или частичному восстановлению 47 предприятий Наркомэлектропрома, Наркомлегпрома, Наркомчермета и др.

В записке Госплана указывалось на необходимость использовать для восстановления производств только свободные производственные помещения без строительства новых цехов и подсобных помещений, а также «запретить всем наркоматам без специального распоряжения СНК завозить в Москву оборудование и рабочих эвакуированных заводов» (12291).

В начале 1942 г. Московский горком ВКП(б) обратился в СНК СССР с просьбой рассмотреть вопрос об использовании свободных производственных площадей предприятий, эвакуированных из Москвы. К тому времени в столице имелось в наличии 2500 тыс.кв.м. свободных производственных площадей, и МГК предлагал организовать на них выпуск различной промышленной продукции. В свою очередь, 16 наркоматов представили в Госплан СССР свои предложения по организации производства на свободных площадях 192 эвакуированных из Москвы заводов общем размером 1280 тыс. кв.м.

Разобраться в этом вопросе СНК поручил Госплану, который в феврале 1942 г. представил соответствующую докладную записку заместителю председателя СНК Н.А.Вознесенскому. Аналитики Госплана считали, что удовлетворение заявок наркоматов в полном объеме потребовало бы возвращения в Москву с Урала, из Западной Сибири, Казахстана и Поволжья большого количества оборудования (до 40 % станков, ушедших в эвакуацию и т.д.). По их мнению, целесообразно было организовать в Москве «на свободных мощностях заводов» производство отраслей, которые работали на нужды «Красной Армии Западного фронта», на развитие хозяйства г.Москвы и на «восстановление хозяйства в районах, освобождаемых от немецких оккупантов». Все остальные предприятия, эвакуированные из Москвы, подлежали восстановлению в новых районах.

В целом Госплан считал возможным восстановить производство только на 57 предприятиях (общая площадь 210 тыс. кв. м.). Прежде всего намечалось восстановление военных производств, в частности:

1) по НКАП планировалось восстановление на 4 предприятиях ремонта самолетов и моторов (к 1 сентября 1942 г. восстановить мощности ремонтных мастерских заводов № 84, 207, 301; к 1 октября – завода № 482 для ремонта самолетов, изготовления запчастей, агрегатов на сумму 20 млн. руб. в квартал);

2) по НКБ – на 2 предприятиях производство порохов, взрывателей и снаряжения (к 1 апреля – на заводе № 358 – производство «снаряжения взрывателей», к 1 мая «на госзаводе НИИ-6 – производство пороха»);

3) по Наркомсудпрому – на 1 предприятии производство минных тралов («за счет возвращения эвакуированного оборудования, разгруженного в пределах Московской области, организовать к 1 июля 1942 г. производство тралов в количестве 35 комплектов в месяц на заводе № 239»);

4) по наркомату минометного вооружения – на заводе «Арматура» производство редукторов кислородных и другой продукции на 23 млн. руб.;

5) по Наркомтяжмашу – на заводе «Стальмост» восстановить «мощности по производству кранов и боеприпасов в сумме 7,6 млн. руб.», при условии возвращения на завод неиспользованного эвакуированного оборудования;

6) по Наркомэлектропрому – организовать производство боеприпасов, радиоаппаратуры и др. на 7 предприятиях, «продукция которых является наиболее дефицитной и восстановление этих заводов на востоке требует длительного времени»;

7) по наркомату резиновой промышленности – на 2 предприятиях организовать производство средств химзащиты (в том числе на заводе «Красный богатырь» - лицевой части противогазов и других средств химзащиты в количестве 35 тыс. шт. в сутки, и на заводе № 145 – мощностей по производству изделий санитарии и гигиены);

8) по Наркомстрою – на 7 предприятиях производство спецпродукции («в течение первого полугодия 1942 г. организовать за счет установки неиспользуемого оборудования производство боеприпасов и автобензоцистерн на заводе «Металлоконструкция» (Тюфелева роща), спецукупорки и прочей военной продукции на ДОЗ № 2, запчастей и спецпродукции на механическом заводе № 2 ОСМЧ «Строитель».

Помимо этого, согласно постановлению СНК СССР в 1942 г. в Москве подлежали полному или частичному восстановлению 47 предприятий Наркомэлектропрома, Наркомлегпрома, Наркомчермета и др.

В записке Госплана указывалось на необходимость использовать для восстановления производств только свободные производственные помещения без строительства новых цехов и подсобных помещений, а также «запретить всем наркоматам без специального распоряжения СНК завозить в Москву оборудование и рабочих эвакуированных заводов» (19556).

На начало 1942 г. в документах Томского горкома ВКП(б) отложились следующие сведения об эвакуированных предприятиях по состоянию на начало 1942 г.

Список томских предприятий

Сведения о эвакуированном предприятии

1. Кооперация

2. Место выбытия/дата прибытия в Томск

3. Фамилия директора

4. Почтовый адрес

5. Направление и продукция

6. Протокол заседания Томского горкома ВКП(б)

Завод “Радист” Наркомата электропромышленности (НКЭП) – № 625 1. Действовал самостоятельно 2. г. Ленинград, 7 августа 1941 г. 3. Войкова ул., 51 4. Сергей Алексеевич Мазиков, затем Николай Иванович Громов 5. Отдел промышленности вооружения. Миноискатели, телефонная гартитура для танков 6. ИЗ ПРОТОКОЛА № 115 заседания бюро Томского горкома ВКП(б) 25 августа 1941 г. О монтаже и пуске в действие Ленинградского завода «Радист».

Завод “Пневматика” Наркомата угольной промышленности (НКУП)

1. Влился в Томский электромеханический завод (ТЭМЗ) 2. г. Ленинград, 8 августа 1941 г. 3. пр.Тимирязева, 30 4. Константин Иванович Лаврентьев 5. Отдел промышленности вооружения. Мины 37 мм, минометы (М-8), прицелы (П-1, П-8,КВМ) 6. ИЗ ПРОТОКОЛА № 243 заседания бюро Томского горкома ВКП(б) 11–12 августа 1942 г. О размещении оборудования Ленинградского завода «Пневматика» на территории Томского электромеханического завода.

Фанерно-спичечный комбинат “Везувий” Наркомата леса (НКЛ)

1. Влился в фабрику Карандашной дощечки 2. г. Новобылицы, Гомельская обл., 8 августа 1941 г. 3. Войкова ул., 86 4. […] Симанович 5. Отдел лесной промышленности. Тара для консервов и боеприпасов, шпон для аккумуляторов 6. ИЗ ПРОТОКОЛА № 116 заседания бюро Томского горкома ВКП(б) 2 сентября 1941 г. Об организации на фабрике Карандашной дощечки производства аккумуляторного шпона и обеспечения сырьем фабрики на 1941–1942 гг.

Завод “Электросила” им. С. М. Кирова Наркомата электропромышленности (цех № 4, 7) (НКЭП)

1. Влился в Томский электромоторный завод (“Сибэлектромотор”) – № 653 2. г. Ленинград, 11 августа 1941 г. 3. Садовая ул., 100 4. […] Черняк 5. Отдел промышленности вооружения.Танковые стартеры, двигатели для танков, самолетов и подводных лодок 6. ИЗ ПРОТОКОЛА № 109 заседания бюро Томского горкома ВКП(б) 15 августа 1941 г. О размещении оборудования филиала завода “Электросила” им. С.М. Кирова и скоростном строительстве корпусов электромоторного завода.

Шпалопропиточный завод Наркомата путей сообщения НКПС

1. Действовал самостоятельно 2. ст. Злынка (Брянская обл.,). 12 августа 1941 г. 3. Трудовая ул., 22 4. […] Ядров; Моисей Семенович Липницкий 5. Пропитка ширококолейных шпал, переводной брус, мостовой брус, телеграфные столбы 6. –

Спичечная фабрика “Везувий” Наркомата леса (НКЛ)

1. Влилась в спичечную фабрику “Сибирь” 2. г. Гомель, 27 августа 1941 г. 3. Окрестности д. Киргизки 4. И. Д. Гобачев 5. Отдел лесной промышленности 6. ИЗ ПРОТОКОЛА № 115 заседания бюро Томского горкома ВКП(б) 25 августа 1941 г. О размещении и пуске в действие Гомельской спичфабрики «Везувий».

Томский государственный завод измерительных приборов (ТомГЗИП) – “Манометр” – № 838

1. Завод организован на базе трех ленинградских заводов: завода измерительных приборов (ЛенГЗИП), оптико-механического завода № 5 (ОМЗ-5), завода “Молодой ударник”; и московского завода “Манометр”. 2. г. Ленинград, 8 сентября 1941 г.; г. Москва, 1 декабря 1941 г. 3. Тимирязевский проспект, 68 4. Б. М. Пиль , с декабря 1941 г. […] Морковкин 5. Промышленность вооружения. манометры, миноискатели, глубиномеры, тахометры, запалы (Ф-1, РГД-41) 6. ИЗ ПРОТОКОЛА № 128 заседания бюро Томского горкома ВКП(б) 24 сентября 1941 г. О производстве монтажных работ и пуске в эксплуатацию завода № 5. ИЗ ПРОТОКОЛА № заседания бюро Томского горкома ВКП(б) № 163 заседания бюро Томского горкома ВКП(б) 23-24 декабря 1941 г. О развертывании производства минометов, манометров, боеприпасов и измерительных приборов на заводах Наркомата Минометного вооружения, эвакуированных в г. Томск.Размещение цехов и отделов завода.

Государственный Союзный Томский электроламповый завод Наркомата электропромышленности (НКЭП) – № 660

1. Создан на базе Московского электролампового завода – № 266 (небольшой части) и Запрудненского стекольного завода 2. г. Москва. 24 сентября 1941 г. 3. […] Соколова, с апреля 1942 г. Алексей Тимофеевич Иванов 4. Кирова проспект, 5 – недостроенное здание бывшего биофизического корпуса Томского мединститута; Тимирязевский проспект, 5 5. Электропромышленность. Колбы, лампы 6. Из протокола №122 заседания Томского горкома ВКП(б) от 15 сентября 1941 г. “О подготовке к размещению Томского электролампового завода”

Государственный Союзный Московский завод резиновых изделий “Красный богатырь” – № 765

1. Действовал самостоятельно 2. г. Москва. Сентябрь 1941 г. 3. К. Н. Шанаев, […] Бардин 4. Кооперативный переулок, № 7-9 5. Химическая промышленность. Резинотехнические изделия: амортизаторы, противогазы, перчатки 6. ИЗ ПРОТОКОЛА № 167 заседания бюро Томского горкома ВКП(б) 3 января 1942 г. “О монтаже и пуске завода “Красный богатырь”.

Завод “Красный металлист” Наркомата угольной промышленности (НКУП)

1. Влился в Томский электромеханический завод (ТЭМЗ) 2. г. Конотоп (Украина), 4-5 октября 1941 г. 3.Тимирязевский проспект, 30 4. […] Мурашко 5. Отдел промышленности вооружения. Мины 37 мм, минометы (М-8), прицелы (П-1, П-8,КВМ) 6. –

Московский завод шарикоподшипник им. Л. М. Кагановича Наркомата среднего машиностроения (НКСМ) – Государственный подшипниковый завод № 5 – ГПЗ-5

1. Действовал самостоятельно 2. г. Москва, 5 октября 1941 г. 3. Северный военный городок, Томск-6 4. Михаил Израилевич Эдельштейн 5. Отдел промышленности вооружения. Подшипники для танков и авиации. 6. ИЗ ПРОТОКОЛА № 139 заседания бюро Томского горкома ВКП(б) 23 октября 1941 г. О ходе монтажа и запуска оборудования Томского подшипникового завода № 5.

Государственный союзный завод маркшейдерских инструментов Наркомата угольной промышленности (НКУП)

1. Влился в Томский электромеханический завод (ТЭМЗ) 2. г. Харьков (Украина), 16 октября 1941 г. 3. Тимирязевский проспект, 30 4. А. Л. Теплицкий 5. Отдел промышленности вооружения. Мины 37 мм, минометы (М-8), прицелы (П-1, П-8,КВМ) 6. –

Сумский механический завод Наркомата земледелия (НКЗ)

1. Влился в томский завод “Республика” 2. г. Сумы (Украина). 22 октября 1941 г. 3. Белая ул., 3 4. […] Гарбузов 5. Отдел местной и легкой промышленности. Запчасти к тракторной и сельскохозяйственной технике 6. –

Завод им. Дзержинского Наркомата вооружения (НКВ) – № 353

1. Действовал самостоятельно 2. г. Изюм, Харьковская обл., 5 ноября 1941 г. 3. Ленина проспект, 5; заводоуправление – Набережная р. Ушайки ул., 20 4. М. М. Дунаевский 5. Отдел промышленности вооружения. Детали для М-8, бинокли 6х30 (Б-6), 4х50 (б-4), прицел к пушкам 45 мм (ПП-9), призмы танковые 6. ИЗ ПРОТОКОЛА № 147 заседания бюро Томского горкома ВКП(б) 14 ноября 1941 г. О пуске завода № 353.

Завод режущих инструментов им. М. И. Калинина “Фрезер” – Томский завод режущих инструментов (ТЗРИ)

1. Действовал самостоятельно 2. г. Москва, 15-17 ноября 1941 г. 3. Южный городок – территория воинской части 4. Сергей Иванович Блохин 5. Металлургическая промышленность. Режущие инструменты, сверла 6. ИЗ ПРОТОКОЛА № 167 заседания бюро Томского горкома ВКП(б) 3 января 1942 г. О монтаже и пуске завода «Фрезер» им. М.И. Калинина.

Завод боеприпасов УИТЛ НКВД

1. Действовал самостоятельно 2. г. Харьков (Украина), 17 ноября 1941 г. 3. п. Чекист (г. Северск) 4. Г. К. Вайнберг 5. Отдел промышленности вооружения. Прессы Бринелля. 6. ИЗ ПРОТОКОЛА № 207 заседания бюро Томского горкома ВКП(б) 22 апреля 1942 г. Об организации производства 120 мм мин на Томском заводе боеприпасов УИТЛ НКВД.

Завод Наркомата вооружения (НКВ) – № 355

1. Действовал самостоятельно 2. г. Загорск, Московская обл., 23 ноября 1941 г. 3. ТГУ, Тимирязевский проспект, 3 4. А. И. Песков 5. Промышленность вооружения. Бинокли 6х30 (Б-6), стабилизаторы 6. ИЗ ПРОТОКОЛА № 151 заседания бюро Томского горкома ВКП(б) 26 ноября 1941 г. О монтаже оборудования и пуске завода № 355.

Электромашиностроительный завод Наркомата электропромышленности (НКЭП) (цех № 23)

1. Влился в Томский электромоторный завод (“Сибэлектромотор”) – № 653 2. г. Ярославль, 10 декабря 1941 г. 3. Садовая ул., 100 4. […] Черняк 5. Отдел промышленности вооружения.Танковые стартеры, двигатели для танков, самолетов и подводных лодок 6. Пояснение директора Томского электромоторного завода т. Черняка к протоколу технического совещания от 12 ноября 1941 г.

Завод “Сибкабель” – № 631

1. В 1941 г. в Томск прибыли московские заводы «Москабель» и «Электропровод». Здесь «Москабель» стал «Сибкабелем», а «Электропровод» – заводом «Томкабель». В июне 1942 г. заводы были объединены в единый – «Сибкабель» 2. г. Москва. Декабрь 1941 г. 3. Макушина переулок, 10 учебный корпус электромеханического техникума 4. Павел Георгиевич Королев 5. Отдел электропромышленности. Кабели силовые, телефонные 6. ИЗ ПРОТОКОЛА№ 266 заседания бюро Томского горкома ВКП(б) 23 октября 1942 г. О работе и монтаже завода № 631.

Филиал завода радиомашин им. Лепсе – № 266 – № 690

1. Влился в Томский завод радиомашин 2. г. Москва. [Декабрь] 1941 г. 3. Пересечение Кирова пр. – Киевская ул. 4. Андрей Филлипович Нечетный 5. Отдел электропромышленности. Электромашины РДС – 750, РУН – 45, РНУ – 120, РУК – 300 6. ИЗ ПРОТОКОЛА № 186 заседания бюро Томского горкома ВКП(б) 20–21 февраля 1942 г. О монтаже и пуске Томского завода № 266 (20105).

К началу 1942 г. в ЦКБ-51 под руководством П. А. Балуева был разработан десантный катер (или десантный мотобот), (проект номер 165) для речных и озерных переправ. При водоизмещении 15,5 т и осадке 0,6 м (длина 14,6, ширина 3,4 м) катер мог перевозить и высаживать на берег до 60 десантников с личным вооружением. Имея экипаж 3 чел., мореходность 4—5 баллов и радиус действия около 150 миль, он мог удаляться от берега на расстояние до 20 миль. Варианты двигательной установки предусматривали применение двух автомобильных бензиновьк моторов мощностью от 38 л. с. (ГАЗ-ММ) до 87 л. с. (ЗИС-5) каждый. Скорость полного хода на тихой воде ожидалась до 8,5 уз. (3898).

В начале 1942 г. КБ завода 343 в Гороховце поручили серийную постройку мотоботов и проект 165 был доработан - сделав двигательную установку одновальной (3898).

Другие оборонные отрасли:

В начале 1942 г. наркомату танковой промышленности в целом не хватало 45 тыс. рабочих, в том числе 27 тыс. квалифицированных[806]. НКО 5 января 1942 г. передал Наркомтанкопрому для работы на танковых предприятиях 13 тыс. человек из числа военнообязанных. 13 мая 1942 г. НКО выделил для НКТП 14,5 тыс. военнослужащих, выписывающихся из госпиталей[807]. Комитет по распределению рабочей силы направил в эту отрасль в 1942 г. 19,2 тыс. человек, а всего за годы войны около 60 тысяч [808] (23536).

В начале 1942 г. советскому руководству пришлось пересмотреть свои планы по развитию танкового производства на Урале и в Западной Сибири. Уже 6 января 1942 г. ГКО решил полностью свернуть выпуск легкого танка Т-50 и перестроить заводы, занятые в его изготовлении. Одной из причин стало фактическое отсутствие двигателей В-4 для этого танка. В этих условиях чкаловский завод № 174 приступил к организации производства узлов и агрегатов танка КВ для Кировского завода. Омский завод № 173 начал подготовку выпуска Т-34, а саратовский завод должен был переориентироваться с выпуска корпусов Т-50 на броневые корпуса к другому легкому танку - Т-60 для сталинградского завода № 264. В марте 1942 г. закончилась недолгая история танкового производства в Чкалове. По решению советского руководства чкаловский завод переводился в Омск и объединялся с заводом № 173 для совместного производства Т-34. Так появился омский завод № 174 НКТП. В Чкалове оставался только выпуск боеприпасов (23536).

В начале 1942 г. трудоемкость изготовления танка Т-60 на свердловском заводе № 37 составляла 2500 часов, а на заводе № 264 - 4700, т. е. почти в два раза больше. На изготовление дизельного мотора В-2 на заводе № 76 уходило 2700 часов, на челябинском Кировском заводе - 1800 часов; но известно, что до войны харьковский завод № 75 производил В-2 за 600 часов (ровно в 4,5 раза меньше, чем на заводе № 76) (23536).

В начале 1942 года с фронтов стали поступать сообщения о недостаточной подвижности КВ-1. Попытка решить проблему форсированием мотора привела к тем же результатам, что и в случае с Т-150. Настоящие проблемы начались весной 1942 года, когда стали массово "сыпаться" коробки передач. Связано это оказалось не только с перегрузом КВ-1, но и снижением качества изготовления КПП. Не в последнюю очередь на это обратили внимание благодаря активности Л.З. Мехлиса. К его личности можно относиться по-разному, но именно деятельность Мехлиса, в тот момент представителя Ставки Верховного Главнокомандования на Крымском фронте, сделала своё дело. На массовый выход из строя коробок передач КВ-1 он не просто обратил внимание, а требовал выслать в Крым руководство НКТП и ЧКЗ (23356).

С начала 1942 г. на Кировском заводе был относительно стабильный рост производства двигателей, но уже к середине года он фактически остановился. Приказом по НКТП от 15 марта 1942 г. отмечалось, что Кировский завод производил дизелей ровно в два раза меньше, чем харьковский завод № 75. И хотя у завода есть все производственные возможности расширить дизельное производство, он, полностью удовлетворяя свои потребности в двигателях, недопоставляет этот вид продукции прикрепленным по кооперации предприятиям (заводам № 112 и 183)[476] (23536).

В начале 1942 г. в рамках работ п упрощению конструкции танка Т-34 конструкторским бюро КБ-520 были внесены многочисленные изменения в его чертежи. В частности, без замены другими деталями на танке была отменена 5641 деталь, изготовляемая заводом и 714 деталей, поступавших по кооперации. Сокращена номенклатура нормалей по типоразмерам на 21 %. По броневым деталям корпуса танка трудоемкость по механической обработке была снижена с 260 до 80 нормочасов. В результате этих мероприятий танк Т-34 по конструкции стал более технологичным, а в силу этого стал проще и дешевле в изготовлении (23450).

В начале 1942 года завод №37 запустил работу по корпусам и башням Т-60 с утолщенной броней. При Попове эту работу довели до логического конца. Базировалась разработка на проекте модернизации Т-60, разработанном на ГАЗ им. Молотова в ноябре-декабре 1941 года. Впрочем, свердловская машина, в отличие от ГАЗ-овской, пошла в крупную серию. К тому же отдел "22" ориентировался на возможности собственного корпусного производства, а оно оказалось весьма специфичным. Например, большие проблемы наблюдались со штампованными деталями, поэтому от них было решено максимально отказаться (23355).

В начале 1942 г. на УЗТМ было создано специальное конструкторское бюро для проектирования и обслуживания производства танковой артиллерии[402]. В феврале 1942 г. артиллерийское производство Уральского завода тяжелого машиностроения по решению ГКО было выделено в самостоятельный завод № 9 Наркомата вооружений. Новый завод создавался на территории и заготовительной базе УЗТМ[403] (23536).

В начале 1942 г. ряд работ ЦНИИ-48 были выдвинуты на соискание Сталинской премии. Вот темы этих работ: «Разработка и внедрение в производство литых башен КВ», «Разработка марки стали-заменителя и процесса производства броневой стали для тяжелых танков КВ в основных мартеновских печах большой емкости», «Разработка и внедрение в производство процесса сварки тяжелых танков», «Новый тип противоснарядной танковой брони высокой твердости толщиной 20, 30, 35, 40, 45, 50 и 60 мм из кремне-хромо-никель-марганец-молибденовой стали марки МЗ-2»[407] (23536).

В начале 1942 года, после того, как начался массовый сбор трофейной немецкой матчасти и передаче ее в ремонт, число трофейных StuG III выросло. Прежде всего их направляли на территорию БТРЗ №82 (завод "Подъемник" в Москве), где проходил их ремонт. Следует отметить, что и войсках "Артштурмы" не вызывали, скажем так, энтузиазма. Причиной тому было то, что в глазах танкистов StuG III выглядел как танк без башни, с равноценным Pz.Kpfw.IV вооружением. Именно поэтому и возникла идея перевооружать "Артштурмы" на отечественные 122-мм гаубицы М-30. Далее эта идея трансформировалась в СУ-122. Если ранее советская средняя САУ мыслилась как истребитель танков с круговым сектором обстрела, то знакомство со StuG III изменило концепцию. Так что в советском танкостроении имеется и немецкий след.

За весь 1942 год БТРЗ №82 отгрузил в войска всего 7 "Артштурмов", связано это оказалось, в том числе, и с программой СГ-122. Часть трофейных САУ миновало мимо ремзаводов. Как правило, речь шла о "свежих" трофеях, которыми замещали собственные потери. Например, "арт.танки" имелись в составе 107-го отдельного танкового батальона Волховского фронта. Всего их имелось 3 штуки, из них 2 потеряли в ходе Синявинской операции.

Точно можно говорить о том, что отремонтированные на БТРЗ №82 "Артштурмы" ушли в состав ООТБ (особый отдельный танковый батальон). Сформированный в июле 1942 года из трофейных танков батальон имел в своем составе 2 "Артштурма". Правда, воевали эти машины недолго. В ходе Ржевско-Сычевской наступательной операции ООТБ воевал в составе 20-й армии, во время боев за деревню Опокино обе САУ были потеряны. Случилось это 3 сентября 1942 года, а в начале октября 1 "Артштурм" снова появился в составе батальона (23371).

В начале 1942 года появился проект истребителя танков У-20. Спустя полтора года после появление требования на данную САУ ее, наконец, спроектировали. Проблема в том, что тактико-технические требования попросту не позволили ОКБ-3 УЗТМ создать советский аналог GMC M10. Во-первых, поистине ослиное упрямство ГАУ КА привело к тому, что У-20 получало качающиеся части буксируемых орудий. Нормально разместить их не получалось. Во-вторых, шасси оставалось без изменений. В результате башенная САУ не имело никаких перспектив. "Артиллеристы" решили, что проблема в чем угодно, кроме как в дурацких тактико-технических требованиях (23382).

Армия:

В начале 1942 г. Красная армия прорвала фронт к юсу от озера Ильмень и окружила 16-ю армию генерала фон Буша. В «котле» у Демянска оказалось около 100 000 немецких солдат и офицеров. На помощь рванулась группировка генерап-лейтенанта фон Зейдлица. Ей удалось пробить узенький, шириной 4 км, «Рамушевский коридор» (проходивший через деревню Рамушево). Он полностью простреливался советской артиллерией. Снабжать окруженных можно было только по воздуху. Немцы собрали годные самолеты по всему фронту, стянули их из тыла и даже перебросили со Средиземноморского театра группу KGrzbV 500. Но и этого не хватило. В Германии спешно укомплектовали пять групп, две из которых получили Ju 52/3m, а еще в двух они сочетались с устаревшими бомбардировщиками.

20 февраля 1942 г. четыре первых «юнкерса» сели в Демянске. Лишь перед приземлением интенсивный огонь зенитчиков отсек преследовавшие их советские истребители. Вся армада начала курсировать между Демянском и аэродромами за кольцом окружения. В районе Холма грузы сбрасывали на парашютах.

Первое время немецкие самолеты летали мелкими группами и поодиночке, все время меняя маршруты. Их поджидали засады зенитчиков и истребители, выдвинутые на передовые площадки. Только 161-й истребительный авиаполк за короткое время сбил 12 «юнкерсов», в том числе лейтенант Усенко уничтожил три машины за один вылет. За транспортниками охотились не только наши истребители, но также бомбардировщики и штурмовики. Ил-2 пушечным огнем вполне успешно расправлялись с неуклюжими трехмоторниками. Штурмовики отправлялись на охоту за «юнкерсами» по одному или небольшими группами. Защищенные мощной броней спереди, летчики, не обращая внимания на огонь вражеского стрелка, расстреливали транспортники из пушек в упор. Сержант Рябошапка за короткий период сбил четыре вражеских самолета. Рекорд поставил старший лейтенант В. Олейник, на счету которого было шесть «юнкерсов», уничтоженных в воздухе, и восемь – на земле. Немецкие машины, груженные боеприпасами или горючим, нередко взрывались в воздухе. Иногда штурмовики работали как «загонщики», направляя группы транспортников под удары наших истребителей.

Спасаясь от воздушной угрозы, немецкие пилоты стали летать у самой земли, снижаясь до 15-20 м. Но там самолеты попадали под интенсивный огонь стрелкового оружия. Пассажиры отстреливались из автоматов и бросали ручные гранаты. Но вскоре большие потери заставили немцев проложить обходной маршрут. Горючего на нем тратили больше, но трасса пролегала над заснеженными лесами, в обход населенных пунктов и дорог. В кольцо окружения вылетали уже под вечер и возвращались на рассвете. Советская 6-я воздушная армия сосредоточила усилия на ударах по аэродромам в районе Демянска. После обнаружения днем крупной группы транспортников на какой-нибудь площадке, ночью она становилась целью для бипланов У-2, забрасывавших ее зажигательными ампулами. По очагам пожаров ориентировались двухмоторные бомбардировщики, фугасными бомбами выводившие из строя летное поле. Когда утром немецкие аэродромные команды спешно засыпали воронки и убирали сгоревшие самолеты, появлялись наши штурмовики Ил-2 и разгоняли работающих пулеметным огнем и одновременно расстреливали находившуюся на поле технику. После такого комбинированного удара аэродром обычно несколько дней бездействовал. Такая тактика обеспечивала и значительные потери противника в технике. На аэродроме Глебовщина аэрофотосъемка показала до 70 разбитых самолетов.

С одной стороны, к концу апреля немцам удалось доставить окруженным более 65 000 т различных грузов, перевезти 30 500 человек подкреплений и эвакуировать 35 400 раненых. С другой – они лишились 265 самолетов, в основном Ju 52/3m. Только штурмовики сбили с марта по ноябрь 1942 г., по советским данным, более 60 «юнкерсов». Тем не менее «воздушный мост» спас 16-ю армию. В марте 1943 г. ей удалось прорваться к своим. На аэродромах в районе Демянска противник бросил 78 поврежденных самолетов, в основном транспортных (24199).

В начале 1942 один из радиоуправляемых ТБ-3 (АНТ-6) направили для уничтожение железнодорожного узла в Вязьме. Огнем была повреждена антенна и ТБ-3 (АНТ-6) ушел в глубокий тыл, где упал и взорвался. Другая взорвалась у нас на аэродроме от детонации от соседнего во время бомбежки (156,21).

В начале 1942 г. командованием советских ВВС были подведены первые итоги применения Пе-2. К этому времени летный и технический состав уже неплохо освоили этот бомбардировщик, а материальная часть в бою работала безотказно и надежно как летом, так и зимой. Появились самолеты, у которых моторы М-105Р выработали положенный 100-часовой ресурс. В значительной мере это было связано с интенсивной боевой деятельностью. Так, в 43-й авиадивизии "пешки" совершали в день по 3-4 вылета, находясь в воздухе по 4-5,5 ч. Пе-2 нашли разнообразное применение, например, на них проводили ближнюю и дальнюю разведку. Но, конечно, основным назначением самолета была бомбардировка врага. Целями чаще всего были механизированные части, железнодорожные станции, мосты, эшелоны, скопления наземных войск, опорные пункты. При этом бомбометание с пикирования практически не применяли. Техники 603-го авиаполка первыми сняли тормозные решетки с самолетов. Этот шаг мотивировался не столько недостатком опыта у экипажей, сколько сложными метеорологическими условиями поздней осенью и зимой 1941 г., когда высота захода на цель "пешек" колебалась от 200 до 1000 м. С горизонтального полета растянутым колоннам фашистов наносились чувствительные удары мелкими осколочными бомбами АО-8, АО-15 и АО-25. Стандартная бомбовая нагрузка составляла 600-700 кг, а взлетный вес Пе-2 колебался в пределах 8100-8300 кг. Нехватка бомбардировщиков не позволяла осуществлять непрерывное воздействие на противника. В несколько лучшем положении, чем соседи, были соединения ВВС Западного фронта, насчитывавшие 44 Пе-2 в конце ноября 1941 г. и 67 - в начале декабря. Поскольку им помогали резервные авиагруппы Верховного Главнокомандования (ВГК), они могли более массированно и эффективно осуществлять поддержку наступающих войск на главных направлениях. В этот период экипажи Пе-2 действовали исключительно днем (3542).

В начале 1942 г. командование советских ВВС подвело первые итоги применения Пе-2. К этому времени летный и технический составы уже неплохо освоили этот бомбардировщик, а материальная часть в бою работала вполне безотказно и надежно как летом, так и зимой. Появились самолеты, у которых моторы М-105Р выработали положенный 100-часовой ресурс. В значительной мере это было связано с интенсивной боевой деятельностью. Так, в 43-й авиадивизии "пешки" совершали в день по 3-4 вылета, находясь в воздухе по 4-5,5 ч.

Пе-2 нашли разнообразное применение, например, на них проводили ближнюю и дальнюю разведку. Действовавшие на Северо-Западном фронте летчики 411-го бап отличились при штурмовке вражеских аэродромов Псков и Карамышево. Но, конечно, основным назначением самолета была бомбардировка врага. Целями чаще всего становились моторизованные части, железнодорожные станции, мосты, эшелоны, скопления наземных войск, опорные пункты, удаленные от линии фронта на 10-60 км. При этом бомбометание с пикирования практически не применяли. Техники 603-го авиаполка по приказу командования в числе первых сняли тормозные решетки с самолетов. Этот шаг мотивировался не столько недостатком опыта у экипажей, сколько сложными метеорологическими условиями поздней осенью и зимой 1941 г., когда высота захода на цель "пешек" колебалась от 200 до 1000 м. С горизонтального полета растянутым колоннам фашистов наносились чувствительные удары мелкими осколочными бомбами АО-8, АО-15 и АО-25. При этом бомбоотсск загружался не полностью (по массе) и на наружные замки подвешивали ФАБ-50 или ФАБ-100. Стандартная бомбовая нагрузка составляла 600-700 кг, а взлетный вес Пе-2 колебался в пределах 8100-8300 кг.

Среди наиболее существенных недостатков отмечались низкое качество протектора образца 1937 г., который не предохранял от зажигательных пуль, уязвимость самолета при атаках сзади-сверху. По словам штурмана капитана Панченко немецкие истребители начинали вести огонь с дистанции 500 м с пологого пикирования и выходили из атаки на дистанции 250-300 м, когда ШKAC становился относительно эффективен. Стрелки-радисты полагали боекомплект пулемета Березина недостаточным: две сотни патронов не позволяли осуществлять попутный обстрел наземных целей при атаке с малых высот. Среди претензий надо отметить жалобы на трудоемкий процесс смены двигателя, на который уходило около 200 человеко-ча- сов, а также сложность замены радиаторов, поврежденных при вынужденных посадках (12042).

В начале 1942 г. советская фронтовая авиация имела немногим более двухсот самолетов И-153. За лето текущего года по причине потерь и износа материальной части количество этих истребителей сократилось более чем вдвое. По состоянию на 1 июля 1942 г. на фронте насчитывалось 83 "Чайки", из них 42 самолета - в 5-й воздушной армии. На самом деле установление точного количества воющих И-153 представляется затруднительным, ибо потери частично восполнялись ремонтом и поступлением из тыловых частей, многие подразделения "мигрировали". Так, в начале августа 1942 г. 662-й авиаполк ночных бомбардировщиков У-2, действующий в полосе 52-й армии в районе Мясного Бора, получил в качестве пополнения эскадрилью истребителей И-153 и И-16. Полк стал именоваться смешанным и действовал в таком составе до весны 1943 года. В апреле 662-й сап расформировали, а истребители передали другому авиаполку из состава 14-й воздушной армии (12014).

В начале 1942 г. присутствие Р-5 в полосе боевых действий продолжает возрастать (5016).

В начале 1942 г. на Крайнем Севере Восточного фронта появился вновь сформированный ягдгешвадер — JG-5. Весьма необычным был тот факт, что группы этой эскадры воевали одновременно и на Западном, и на Восточном фронтах. Две группы, которые базировались в центральной и южной Норвегии, действовали против самолетов Королевских ВВС Великобритании, в то время как III./JG-5, дислоцировавшаяся в северной Норвегии и Финляндии, противостояла ВВС РККА.

Основная задача, которую решали пилоты Люфтваффе, — бомбардировка незамерзающего русского порта Мурманск, через который шел основной поток грузов, поставляемых по ленд-лизу. Люфтваффе также пыталось нарушить движение поездов по стратегической Кировской железной дороге. Несмотря на подавляющее численное превосходство на этом участке фронта советской авиации, пилоты 5-й эскадры сумели добиться выдающихся успехов (22766).

К началу 1942 г. Северный флот располагал всего двумя, а Балтийский - одной исправной “пешкой”. Иначе ситуация складывалась на Черном море. Здесь “непотопляемый авианосец” Крым и главная база флота Севастополь долгое время обеспечивали возможность борьбы как с неприятельскими кораблями и судами, так и нанесение ударов по румыно-немецким войскам в приморских районах. Черноморские “пешки” участвовали в налетах на военно-морскую базу Констанца, нефтяные объекты Плоешти, они бомбили крупнейший в Румынии Чернаводский мост и активно способствовали оборонительным операциям на сухопутном фронте (4476).

В начале 1942 года первые Кертисс 0-52 в разобранном виде доставили в 6-ю запасную бригаду. Машины прибыли без документации, собирали их "но наитию под руководством инженера А.И.Смолярова. Самый первый 0-52 поднял в воздух подполковник Акуленко. На месте летпаба сидел Смоляров, решивший лично доказать правильность сборки. Там же, в Иванове, собрали все остальные "Совы" и подготовили для них экипажи. На фронт отправились в общей сложности 15 0-52. Девять самолетов перегнали на Ленинградский фронт, шесть на Калининский. Войсковые испытания проходили в 50-й корректировочной эскадрилье. Они шли фактически параллельно с освоением техники строевыми летчиками (3457,125).

С начала 1942 года основной тактической единицей бронетанковых сил РККА стала танковая бригада. Поэтому тактические обозначения и было приказано ввести на бригадном уровне. Единой системы обозначений, универсальной для всех фронтов в Красной Армии не было, но рассматривая фотоматериалы, можно заметить некоторые закономерности в тактических знаках, характерных для определенных групп фронтов по регионам.

На центральных фронтах в 1942 - 1943 годах был наиболее характерным ромбический знак (высота 400 мм), разделенный на два треугольных поля. В верхнем треугольнике цифрой или буквой алфавита указывался номер батальона (обычно в этот период бригада была двухбаталь- онного состава), в нижнем поле - закодированный цифровой номер части. Например, в 116-й танковой бригаде (KB, Т-34, Западный фронт, 1942 г.) тактическим обозначением являлся ромб, в верхнем иоле которого находились цифры "I" или "2" (1 -й или 2-й батальон соответственно), а в нижнем - "045" - код самой бригады. В 51-мот- дельном танковом полку (таких частей также было много в 1942-1943 гг.) первый батальон обозначался буквой "А", а второй - "Б", код самой части скрывался под цифрой "24".

На Южном и Юго-Западном, а затем и Северо-Кавказском фронтах применялась другая система тактических обозначений из двух групп цифр, первая из которых кодировала номер батальона, а вторая номер машины. Так, лучшее соединение Северо-Кавказского фронта 5-я Отдельная гвардейская танковая бригада (время получения гвардейского звания - ноябрь 1941 года!) на август 1942 года имела на своих Т-34 и Т-60 номера (10-12,10-13дляТ-34и 10-38 для Т-60). Получив осенью 1942 года танки "Валентайн" и МЗ легкие, бригада уже имела другой цифровой код: 59-1, 58-2 и т.д. На некоторых танках (в частности Т-34) номер машины дублировался белой краской на лобовой броне корпуса.

Однако, достаточно стройная система тактических обозначений в бронетанковых силах РККА стала складываться с середины 1942 года, когда стали создаваться механизированные корпуса 2-го формирования, а также с осени 1942 года, когда появились первые советские танковые корпуса (11993).

В начале 1942 года сформировали несколько отдельных огнеметных танковых батальонов штата № 010/366 - 21 машина, из них 10 КВ-8, 9 ТО-34 и 2 Т-34. Всего же на 1 января 1943 года в Красной Армии сформировали 87 отдельных танковых батальонов (12217).

В начале 1942:

«Сов. секретно Экз. №… копия

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ОБОРОНЫ ПРИ СНК СССР копия — НКО ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА (извлечения)

В соответствии с Вашим письмом от 11 января с.г. сообщаем Вам соображения по вопросу формирования Артиллерийских противотанковых бригад РГК…

Обсудив представленные в техническое управление НКВ материалы, а также проведя консультации с ведущими специалистами Наркомата Боеприпасов… комиссия пришла к следующим выводам:

1.  Предложенное укрупнение противотанковых артиллерийских подразделений для отражения массированных ударов танковых войск врага считаем своевременным и целесообразным…

2.  По вопросу количественного состава Артиллерийской противотанковой бригады РГК трехполкового состава по три дивизиона в каждом полку (всего — 36 четырехорудийных батарей) возражений не имеем.

3.  Однако предложенный штат бригады в составе:

45-мм пушек обр 1937  г.  — 48

76-мм пушек обр 1936  г.  — 48

76-мм зенитных пушек обр 1931/38  гг.  — 12

107-мм пушек обр 1939  г.  — 36

пулеметов зенитных —12

считаем не отвечающим требованиям и возможностям текущего момента…

Как Вам должно быть известно, испытания обстрелом нового немецкого танка, проведенные осенью 1940  г., показали, что для борьбы с ним 45-мм противотанковая пушка обр. 1937  г. непригодна, так как способна пробить его броню на дистанции не далее 150–300  м…

Проверкой установлено, что для увеличения пробивной способности 45-мм пушки необходима разработка нового типа боеприпаса, но заказ НКО Наркомату Боеприпасов на проведение данной работы до настоящего времени не поступил…

Напоминаем Вам также, что решением СО при СНК СССР от 15 ноября 1940  г. данный тип пушки был признан неперспективным и в соответствии с планами, валовый выпуск ее будет прекращен в тек. году. Предложенная на замену 45-мм противотанковой пушки новая 57-мм противотанковая пушка завода 92 испытаний в установленном порядке еще не прошла и в производстве не освоена… Планируется запуск ее в валовое производство, начиная с 3-го квартала сего года.

В то же время на вооружении КА уже имеется удачное 37-мм противотанково-зенитное автоматическое орудие, обладающее хорошей способностью к пробитию брони, что подтвердили испытания обстрелом из него имеющихся образцов зарубежных и отечественных танков. Орудие имеет бронебойный снаряд с прочным корпусом, производство которого уже освоено. Кроме того, введение в состав Артиллерийской противотанковой бригады РГК таких орудий значительно улучшит возможности ее обороны с воздуха…

76-мм дивизионная пушка обр 1936  г. имеет повышенную пробивную способность, по сравнению с такой же пушкой обр. 1939  г. только при условии применения усиленного выстрела, конструкция которого еще не отработана…

76-мм зенитная пушка с производства снимается и повсеместно заменяется более мощной 85-мм зенитной пушкой обр. 1939  г.

Кроме того, при формировании 20-ти противотанковых бригад, содержащих 1440 орудий калибра 76 мм, потребуется не менее 144 000 выстрелов с бронебойным снарядом, а в распоряжении артуправления в настоящее время имеется лишь немногим более 20 000 выстрелов, или по 2,6 на каждое орудие калибра 76 мм.

Наркомат Боеприпасов не в состоянии в настоящее время резко увеличить выпуск таких боеприпасов из-за ведущейся реорганизации производства…

Исходя из сказанного выше, предлагаем Вам пересмотреть штат Артиллерийской противотанковой бригады РГК, приняв во внимание следующие соображения:

…исключить из состава Артиллерийской противотанковой бригады РГК 45-мм пушки обр 1937  г., заменив их 57-мм пушками обр 1941  г….

Вплоть до начала валового выпуска новой 57-мм противотанковой пушки считаем целесообразным ввести в состав бригады 37-мм противотанково-зенитные орудия обр 1940  г.

Количество 76-мм дивизионных орудий в составе Артиллерийской противотанковой бригады РГК уменьшить. Допустить на оснащение бригад 76-мм орудия обр. 1939  г., как имеющие меньший вес.

Ввиду малой мобильности 76-мм зенитной пушки обр. 1931  г. и недостаточного количества 76-мм бронебойных боеприпасов считаем целесообразным заменить их в составе Артиллерийских противотанковых бригад 85-мм зенитными орудиями обр. 1939  г. на четырехколесном лафете, обладающими лучшей подвижностью и отработанным в производстве бронебойным выстрелом…

Обязать Наркомат Боеприпасов обеспечить программу оснащения Артиллерийских противотанковых бригад РГК необходимым количеством бронебойных боеприпасов…

Подписали:

(Кулик, Ванников, Воронов, Грендаль» [89].) (12624).

В начале 1942 года была переброшена еще одна польская группа (Гольдшлях, Грушинский, Стец, Красицкий, Хейман, Ковальский, Дронжкевич, радистка Форнальская) (8983).

В начале 1942 года в формирования и команды МПВО города Ленинграда начался призыв женщин. За короткий срок их было призвано 16,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 35 лет (9453).

В начале 1942 г. Мехлисом был пущен в ход лозунг: "У нас нет пленных, есть только предатели" (4538).

Внешняя политика:

К началу 1942 г. флот Мурманского пароходства состоял из 30 судов, из них 17 участвовали в загранрейсах. Это пароходы "Старый большевик", "Севзаплес", "Клара Цеткин", "Циолковский", "Двинолес", "Кузнец Лесов", "Чернышевский", "Щорс", "Алма-Ата", "Ижора", "Ильмень", "Правда", "Пинега", "Щелонь", "Куйбышев", "Узбекистан", "Моссовет". В течение 1942 г. погибли 7 судов пароходства, людские потери на затонувших пароходах составили 124 человека погибшими и пропавшими без вести и 14 человек ранеными (11910).

За рубежом:

Начало 1942 года состоялся первый полет Фокке-Вульф Fw 191 (20793).

В начале 1942 года фирма «Фокке Вульф» вывела FW191V1 на летные испытания. Это была по тем временам вполне современная машина с гермокабиной, дистанционно-управляемыми стрелковыми башнями и многочисленной автоматикой на борту, а силовую установку должны были составить два 24-цилиндровых мотора Jumo222 с мощностью по 2500 л.с. на взлете. Но они пока не были готовы, и на самолет поставили серийные 14-цилиндровые двигатели BMW801МА (взлетная мощность 1600 л.с. и 1380 л.с. на высоте 4600 м). Самолет FW191V1 оказался машиной «норовистой», в электросистеме было множество отказов, а выпуск закрылков сопровождался нарастаю - щей вибрацией, передававшейся крылу. На втором прототипе изжить эти проблемы не удалось, и после нескольких полетов FW191V2 «поставили на прикол». Чуть лучше получился третий самолет, который стал эталоном для серии, но сдвоенные моторы DB606А-1/В-1 все испортили. Как и на Не177, на FW191V3 и последующих двух прототипах эти моторы работали плохо. Но и с ними расчетных характеристик скорости и высоты полета достичь не удалось — их граница высотности была всего 3700 м, там два DB606 развивали боевую мощность по 2200 л.с. Только на шестом прототипе появились штатные двигатели Jumo222. Весной 1943 года шеф-пилот фирмы «Фокке Вульф» Ганс Зандер провел заводские испытания самолета FW191V6 и сдал бомбардировщик на государственные испытания. Однако это было уже в конце 1943 года, Технический комитет министерства авиации аннулировал заказ на серию бомбардировщиков FW191B-1 и не согласился с предложением главного конструктора фирмы «Фокке Вульф» Курта Танка заменить два ненадеж - ных мотора DB606 четырьмя менее мощными, зато хорошо себя зарекомендовавшими Jumo, DB601E, DB605 на самолете FW191C. Проект закрыли, зато вспомнили о «резервном» Do317 (22850).

В начале 1942 г. «Дорнье» начала разработку очередного варианта тяжелого пикирующего бомбардировщика, обозначенного Do 2I7R-I. При этом отказались от хвостового тормозного устройства, применив воздушные тормоза в виде отклоняемых щитков на верхней и нижней поверхности крыла. Богато остекленная кабина соответствовала варианту Do 217К. Крыло площадью 62 кв. м было новым. В состав стрелкового вооружения предполагалось включить 20-мм пушку MG 151/20 в носовой установке и два 13,2-мм пулемета MG 131 в верхней башне и нижней установке. Предполагалось также установить четыре MG 811 в боковых окнах, но в конечном итоге от этих установок отказались в целях экономии веса.

Силовая установка Do 217R-1 должна была состоять из пары DB 603А-1, но первый прототип Do217RVl (W.Nr. 0029), впервые поднявшийся в воздух 6 августа 1942 г., получил моторы BMW 801 ML (1580 л.с.). В ходе испытаний эта машина поднималась в воздух с максимальной нагрузкой из двух 1800-кг бомб, подвешенных на подкрыльевых узлах между мотогондолами и фюзеляжем. В такой конфигурации взлетная масса достигала 16,5 т, и самолет мог развить скорость всего 395 км/ч, потолок составлял 5600 м, а набор высоты 5000 м занимал 38 минут! Сочтя летные характеристики машины недостаточными, рейхсминистерство авиации в январе 1944 г. распорядилось утилизировать Do 217RV1, по возможности использовав его узлы в других самолетах.

Второй прототип Do 217RV2 (W.Nr. 0030) первоначально имел моторы DB 603А-1, но в начале 1943 г. их заменили на BMW 801А- 2. Также и эта машина была списана в марте 1944 г. Существовали еще два прототипа Do 217R - V3 (W.Nr. 0032) и V4 (W.Nr. 0033), но об их испытаниях ничего не известно.

Do 217R-1 так и не попал в серию. Аналогичной была и судьба разрабатывавшегося варианта Do 217R-2. На нем в верхней башне предполагалось установить пулемет MG 151/15, а вместо нижней линзовой установки применить башню с MG 131, аналогичную стоявшей на Ju 188. От «Юнкерса», только Ju 88А-4, взяли и воздушные тормоза. Самолет задумывался как машина двойного назначения — пикирующий бомбардировщик и торпедоносец. Но на рубеже 1942/1943 гг. программа создания Do 217R- 2 была закрыта по распоряжению Э. Миль- ха как требовавшая слишком много времени для практической реализации (24192).

В начале 1942 г. прототип SAL207 ММ442 фирмы «САИ Амброзини» с мотором «Дельта» RC 35 (700 л.с.) «Изотта Фраскини» впервые поднялся в воздух. Вскоре к нему присоединилась и вторая машина (ММ443), получившая ещё более мощный двигатель «Дельта» RC 40 (750 л.с.). На испытаниях SAL207 показал просто впечатляющие показатели - его максимальная скорость доходила до 630-640 км/ч, а потолок достигал 12000 м. По заявлению пилота, на пикировании скорость могла достигать почти 960 км/ч, хотя более реальным будет официально зафиксированный показатель 750 км/ч. Столь внушительные ТТХ произвели огромное впечетление на командование «Реджиа Аэронаутика». Скоростной SAI.207 отлично подходил на роль скоростного перехватчика, особенно если учитывать факт возрастающей мощи союзной авиации. Жизнь первого прототипа и его лётчика трагически оборвалась 5 декабря 1943 г. - самолёт был разбит в аварии и похоронил под обломками Марио Фаччиоли (Mario Faccioli).

«Реджиа Аэронаутика» заказала предсерийную партию из 12 самолетов SAL207, а также сделала огромный серийный заказ на 2000 истребителей. Но от массового производства SAL207 отказались в пользу более совершенного SAL403. Предсерийные же самолеты (ММ8425-8436) были построены в течение марта-июня 1943 г. и даже успели попасть в некоторые строевые части.

Проект SAI.403 был представлен в начале 1942 г. Отличиями от SAL207 был несколько видоизмененный фюзеляж и хвостовое оперение, крыло большей площади, а также новый двигатель «Изотта Фраскини» «Дельта» RC 21/60 мощностью 750 л.с. с 3-лопастным винтом фирмы «Пьяджо». Конструкция самолёта была максимально адаптирована для серийного выпуска. Что касается ТТХ, то «САИ Амброзини» обещала ещё больший прирост в скорости при сохранении прежних маневренных качеств, что подтвердилось впоследствии испытаниями прототипа. В январе 1943 г. было одобрено серийное производства 3000 SAL403. Заказы распределились следующим образом: «САИ Амброзини» - 800, «Капрони» - 1000, СИАИ - 1200 самолетов. Помимо номера, самолет получил и название «Дардо» (Dardo - «Стрела»).

Конструкторы предложили несколько вариантов истребителя. SAL403A представлял собой легкий перехватчик с парой синхронных 12,7-мм пулеметов (боекомплект - 200 патронов на ствол) и взлетной массой 2478 кг. SAI.403B был фронтовым истребителем с вооружением, усиленным за счет двух крыльевых 15-мм пулеметов MG 151/15 или 20-мм пушек MG 151/20 (боекомплект 200 патронов на ствол). При этом взлетная масса возрастала до 2643 кг. Наконец, SAI.403C задумывался как дальний истребитель с двумя 20-мм пушками (или 15-мм пулеметами) в крыле и парой подвесных 130-л топливных баков. Дальность полета, согласно расчетам, могла достигать 2230 км.

Прототип SAI.403 (ММ518), построенный в варианте фронтового истребителя, облетали в январе 1943 г. Первые полеты показали, что новые крылья оказались недоработанными - благодаря им самолет стал более маневренный, однако они же создавали на больших скоростях неприятную вибрацию, ставшую причиной катастрофы самолета. Несмотря на это, как и в случае с SAL207 лётчики- испытатели были практически единодушны во мнении - истребитель нужно срочно запускать в серийное производство. Особенно важным был тот, факт, что при выпуске SAL403 не требовалось использование стратегических материалов, поскольку конструкция истребителя была большей частью деревянной и могла при этом выдерживать значительные перегрузки. Были достигнуты соглашения о выпуске самолета в Германии на фирме «Хейнкель» и в Японии на «Мицубиси», но капитуляция Италии поставила крест на этих планах. Прототип оказался в руках немцев, испытывался в Германии, но с 1944 г. его следы теряются.

Летно-тактические характеристики самолетов SAI.107, SAL207, SAL403

|  | SAI.107 | SAI.207 | SAI.403B |
| --- | --- | --- | --- |
| Размах крыла, м | 9,00 | 9,00 | 9,80 |
| Длина самолета, м | 8,00 | 8,02 | 8,20 |
| Высота самолета, м | 2,40 | 2,40 | 2,90 |
| Площадь крыла, кв. м | 13,10 | 13,90 | 14,42 |
| Масса, кг: |  |  |  |
| пустого самолета | 1280 | 1750 | 1983 |
| взлетная | 1600 | 2415 | 2640 |
| Максимальная скорость, км/ч | 500 | 625 | 648 |
| Скороподъемность, м/с |  | 13,3 | 15,87 |
| Практический потолок, м |  | 12000 | 9800 |
| Дальность полета, км | 800 | 850 | 940 |

(24178).

С начала 1942 г. параллельно с С-53 «Скайтруппер» с упрощенным интерьером кабины и более мощными моторами R-1830-92 стали строить С-47 «Скайтрейн» с усиленным полом и распашными дверями, закрывающими большой загрузочный люк на левом борту. В Великобританию все военные варианты DC-3 шли под названием «Дакота» (23513).

В начале 1942 г флот активно испытывал на Балтике Fl.282 V5, в том числе и в штормовых условиях. Для испытания на одной из башен крейсера Кельн была смонтирована вертолетная площадка. Было совершено несколько десятков посадок, причем по крайней мере один раз в тяжелых погодных условиях. К 1943 г были построены два десятка Fl.282, которые использовались для прикрытия конвоев в Средиземном и в Эгейском морях. Хотя о боевой карьере вертолета известно мало, точно установлено, что по крайней мере три Fl.282 вместе с тремя Fa.223 в апреле 1945 г состояли в 40-й авиатранспортной эскадрилье. Именно один из этих Fl.282 вывез из осажденного Бреслау гауляйтера Ханке незадолго до падения города.  Хотя успех Колибри позволил заказать 1000 вертолетов, бомбежки выделенных под производство заводов БМВ и Флеттнера в Йохаништале не позволили выпустить более 24 опытных машин. Из них союзники после войны нашли летными только три. Fl.282 V15 и V23 достались американцам, а третий - Советскому Союзу. В течении некоторого времени он использовался в качестве учебного пособия на кафедре вертолетостроения в МАИ (15139).

В начале 1942 г. на фирме «Аити» под руководством главного конструктора Т. Гоаке была спроектирована модификация D3A2 Модель 12, Морской палубный бомбардировщик тип 99 как дальнейшее развитие самолета D3A1 Модель 12 с минимальными изменениями, связанными только с установкой более мощного мотора Мицибиси MK8E «Кинсей» 54 для улучшения взлетных качеств, что было необходимо для облегчения эксплуатации самолета с малых авианосцев (23122).

В начале 1942 года по настоянию научного советника британского Военного Кабинета лорда Черуэлла в Англии с учетом того, что принятая на вооружение с началом войны 2000-фунтовая бронебойная бомба АР (Armor Piercing) срабатывала, не пробивая броню, была начата разработка новой бомбы для поражения крупных боевых кораблей — Capital Ship Bomb (CSB). Ее испытания начались в апреле 1942 года, но первые бомбы поступили в 106-ю эскадрилью RAF только в августе 1943 года. Ее командир Гай Гибсон получил задачу уничтожить строящийся в Гендере линейный крейсер «Граф Шпее». В ночь на 28 августа 1943 года для удара по верфи были посланы лучшие экипажи. В ужасную погоду той ночи они нашли цель, но ни одна из шести CSB не причинила кораблю вреда. Летчики объяснили неудачу недостаточной мощностью бомбы, еще год ее пытались улучшить, но без толку. Диаметр бомбы лимитировался шириной отсека, но длинный и тонкий заряд горел неравномерно и разваливался до полной детонации. Под бомбу диаметром 45 дюймов (1143 мм) для «ланкастера» были разработаны новые створки бомболюка (22887).

В начале 1942 года начальник штаба ВВС Армии США генерал Генри Арнольд подписал директиву об организации Воздушных Армий (ВА). В американской терминологии они именовались «воздушными силами» (Air Force) и предназначались для решения комплексных стратегических задач в масштабе всего театра военных действий. Для бомбардировки Германии с баз на Британских островах 28 апреля 1942 года была сформирована 8-я ВА (8AF), командующим которой был назначен генерал Карл Спаатс. В нее вошли 3 авиагруппы, в каждой из которых было по 3 эскадрильи по 20 тяжелых бомбардировщиков. К лету все они были укомплектованы, экипажи прошли повышенную летнотактическую подготовку, курсы английского этикета и были готовы идти на войну. Однако, прибыв в Южную Англию, они более месяца ждали, когда же, наконец, им позволят начать. Всем казалось, что 25 вылетов, которые надо было сделать каждому, чтобы вернуться домой в Штаты — это пустяк, ведь у них такие мощные самолеты…(22838).

В начале 1942 г. чиновники установили контакт с потенциальными производителями самолета-снаряда. В результате этого фирма «Физелер» получила заказ на проектирование крылатой ракеты с радиусом действия 250 км. Проект для обеспечения секретности получил наименование FZG76 (Flakzielgerat – самолет-мишень для зенитной артиллерии). Он был представлен руководству Министерства авиации, а в июне 1942 г. доложен руководителю авиационно-технической службы люфтваффе генерал-фельдмаршалу Эрхарду Мильху. Простота проекта и его сравнительно малая стоимость (стоимость самолета-снаряда была в пять раз меньше стоимости баллистической ракеты V2 и в 30 раз меньше стоимости бомбардировщика) произвели на Мильха большое впечатление. Кроме того, производство одного экземпляра КР Fi.103 занимало всего 280 рабочих часов. Фельдмаршал отдал приказ всемерно ускорить создание крылатой ракеты и предоставить проекту в рамках Министерства авиации «высший приоритет», чтобы к декабрю 1943 г. принять ее на вооружение.

На этот раз чины министерства проявили не только заинтересованность, но и удивительную оперативность. От Министерства авиации координатором проекта стал штаб-инженер Брее. Для руководства разработкой из фирмы «Хейнкель» был переведен один из опытнейших немецких конструкторов Р. Луссер. Предварительный проект Госслау P55 был утвержден 5 июня 1942 г. и получил обозначение Fi.103. Всю дальнейшую работу по проектированию и испытаниям перевели в E-центр Карлсхаген и Пенемюнде-Вест (остров Узедом в Балтийском море).

Принятию решения фельдмаршалом Мильхом создать как можно скорее крылатую ракету Fi.103 способствовало несколько обстоятельств, основными из которых были следующие:

1. Геринг считал, что он должен руководить «всем, что летает». Руководство ВВС расценивало стремление командования сухопутных войск создать ракетное оружие дальнего действия как некомпетентное вмешательство в область авиации и требовало передачи проекта А4 в ведение ВВС и вывода его из-под контроля «проклятой пехоты».

Одновременно руководство ВВС прилагало все усилия, чтобы создать свою ракету в качестве альтернативы А4.

2. К 1942 г. в Пенемюнде все заметнее стал проявляться антагонизм между ракетными научно-исследовательскими организациями сухопутных войск и ВВС. Идея научного сотрудничества, которая мыслилась при строительстве ракетного центра, потерпела фиаско.

3. Командующий ВМС Германии адмирал Редер при подготовке к вторжению на Британские острова не смог обеспечить вермахт достаточным количеством переправочных средств. Он постоянно просил изменить сроки начала операции «Морской лев». Вермахт также опасался столкновения с ожесточенным сопротивлением англичан на первом этапе высадки десанта. Одни только самолеты Геринга наносили удары по Англии, подготавливая вторжение. Это дало повод Герингу заявить, что ВВС способны в одиночку покорить Великобританию. Командующие другими видами войск в присутствии Гитлера с облегчением поддержали Геринга. Геринг же таким заявлением преследовал политические цели. Результатом его амбициозных планов по увеличению влияния на Гитлера стало то, что германские военно-воздушные силы несли необоснованно большие потери, они были измотаны и обескровлены. Промышленность, насколько это было в ее силах, возмещала потери, но военным специалистам уже требовалось совершенно новое оружие. Кроме того, началась переброска авиации на Восточный фронт. Германия проиграла «Битву за Англию». Подходящим оружием для продолжения воздушной войны и достижения коренного перелома немецким военным специалистам стали представляться беспилотные боевые средства («самолеты-роботы») (11686).

В начале 1942 года первая опытная партия из семи экземпляров ракеты А-4 была готова к летным испытаниям. Экземпляр №1 установили на испытательный стенд 25 февраля. При пробном пуске 18 марта первый прототип А-4 V-1 взорвался на пусковом столе во время предварительного прогрева двигателя.

Попытка запуска ракеты А-4 V-2, состоявшаяся 13 июня, на которой присутствовали министр вооружения и боеприпасов Альберт Шпеер и генерал-инспектор Люфтваффе Эрхард Мильх, окончились неудачей.

Ракета, пожирая 125 кг спирта и кислорода в секунду, оторвалась от стартового стола, на какое- то мгновение застыла в воздухе, словно опираясь на огненный столб, и устремилась вверх... На 36 секунде наступила тишина, и из нависших над полигоном облаков появилась падающая ракета. Она была без хвостового оперения, и, кувыркаясь, упала на расстоянии чуть больше километра от места старта. Выяснилось, что на 94-й секунде полета отказала система управления. Через два месяца А-4 V-3 также не достигла необходимой дальности. И только 3 октября 1942-го четвертая ракета А-4 V-4 пролетела 192 км на высоте 96 км и разорвалась в 4 км от цели. С этого момента работы проходили все более удачно, и до июня 1943-го удалось осуществить 31 запуск. Пуск ракеты был снят на кинопленку. Результаты доложены Гитлеру. (22798).

В начале 1942 года, убедившись в принципиальной возможности атак американского континента при помощи авианесущих субмарин, морской генеральный штаб выдвинул предложение о постройке подводных лодок, которые могли бы нести полноценные ударные бомбардировщики (один из вариантов их боевого использования предполагал даже атаку Нью-Йорка). В феврале 1942 года командующий Объединенным флотом адмирал Ямомото подписал план строительства подводной авианосной флотилии особого назначения Sen Токи (Sensuican Токи — подводная лодка специального назначения), в составе 18 лодок типа STo или 1-400 (по названию головного корабля серии). Лодки этого типа должны были нести по 3-4 бомбардировщика-торпедоносца (с боевой нагрузкой до 1 т), обладать четырехмесячной автономностью, и дальностью плавания до 40000 миль. Ямомото определил и основную цель для этих ударных подлодок — разрушение шлюзов Панамского канала. Если бы удалось блокировать этот кратчайший путь из Атлантического в Тихий океан, то японский флот имел бы шансы сохранить на более длительный период то превосходство, которого он добился на тихоокеанском театре, нанеся неожиданный удар по Перл-Харбору (22807).

В начале 1942 года в Рочестере на одном серийном «стирлинге» Mk. I переделали силовую установку, сделав новые капоты моторов с лучшим обдувом цилиндров, увеличив воздухозаборники нагнетателей и переместив маслорадиаторы из передней кромки крыла под моторы, что решило проблему перегрева масла благодаря лучшему обдуву «сот» радиаторов и позволило избавиться от большинства течей благодаря сокращению длины трубопроводов и количества соединений в них. Моторы «Геркулес» VI имели увеличенную взлетную мощность (1635 л.с.) и лучшую высотность, что позволило увеличить скорость на высоте 4400 м до 434 км/ч. Скороподъемность у земли ухудшилась, но военные сочли это для бомбардировщика делом второстепенным. Испытания продолжались более полугода, пока в сентябре самолет не был потерян из-за пожара моторов. Отладка винтомоторной группы продолжилась на «дублере», и только в январе 1943 года первые два серийных «стирлинга» Mk. III были приняты 15-й эскадрильей Бомбардировочного Командования. Задержка была вызвана не только проблемами с двигателями, но и тем, что сборку самолетов передали автомобильному концерну «Остин Моторз». Он уже строил учебные и связные самолеты, но для выпуска тяжелых бомбардировщиков был вынужден капитально модернизировать производство, пришлось даже перестраивать цех окончательной сборки, сделав широкие ворота для выкатки бомбардировщиков. Также необходимым оказалось расширить аэродром (22823).

В начале 1942 г. был испытан опытный Ju88A-4/Torp с положительным результатом, и весной начался его выпуск в ходе общей серии Ju88A-4. Летом 1942 г. первые Ju88A-4/Torp приступили к боевой работе в группе III/KG26 — и выявился ряд крупных недостатков самолета. Совершенно неприемлемым оказалось отсутствие обороны передней полусферы — и на части самолетов восстановили ограниченно-подвижный пулемет MG81 в лобовом стекле кабины экипажа. Но затем вместо него стали ставить неподвижную пушку MG FF в остекленной носовой части либо в нижней гондоле на месте бомбардировочного прицела. На части самолетов появился локатор FuG200 «Хохентвиль», способный обнаружить транспорт с дистанции до 90 км. Но снижение скорости и дальности из-за громоздкой и тяжелой подвески было слишком велико, еще хуже дело обстояло со взлетом: Ju88A имел нагрузку на крыло почти 200 кг/кв.м против 160 кг/кв.м у Не111Н-6 и не мог базироваться на аэродромах севера Норвегии. Проблему пытались решить подвеской на внешние бомбодержатели стартовых ускорителей «Вальтер», которые сбрасывались после взлета и повторно использовались. Но жидкостные ракеты были капризными (окислителем была азотная кислота), и их применяли редко. Пришлось расширять аэродромы, хотя в скалах и вечной мерзлоте это было непросто (22902).

В начале 1942 года в аппаратуре Армии и ВМФ США использовались радиолампы 2300 типов, то к концу войны число типов ламп для аппаратуры военного назначения было снижено до 224 (15736).

В начале 1942 г. на фирме «Хеншель» началась разработка очередного управляемого авиационного оружия – планирующей бомбы Hs295. В качестве прототипа была взята КР Hs293I. Однако Hs295 выгодно отличалась от прототипа. Бронебойная боевая часть Hs295 весила 1260 кг. Два ЖРД HWK109-507D (тяга 13 кН) работали в течение 10 секунд. В 1944 г., после изготовления 50 экземпляров с разными типами БЧ и различными способами наведения, проект был закрыт. Причина заключалась в острой нехватке носителей (11686).

В начале 1942 года параллельно с С-53 "Скайтрупнер" стали строить С-47 "Скайтрейн" с грузовой дверью с левого борта и усиленным полом кабины для перевозки грузов. С-47 стали самыми распространенными самолетами военно-транспортной авиации стран антигитлеровской коалиции. В рамках программы ленд-лиза они поставлялись и в Советский Союз (3457,134).

В начале 1942 года увеличили заказ на Б-29 вдвое, а в марте и вовсе — до 1000 бомбардировщиков. Похоже, что военные были уверены в возможности фирмы и полностью доверяли ее руководству, ведь бомбардировщики должны были войти в строй в конце 1943 года (12292).

В начале 1942 г. развернули серийное производство Харрикейнов с 40-мм пушкой. На первых самолетах в гондолах под крыльями закрепили две 40-мм пушки "Роллс-Ройс" BF с ленточным питанием. Машины этой серии попали в основном в 184-й Sqn. RAF [184-й дивизион Королевских ВВС Великобритании], базировавшийся на территории Великобритании. Последующие серии оснащались пушками "Виккерс" 8 того же калибра, с боезапасом по 15 снарядов на ствол. Для пристрелки имелись два пулемета "Браунинг" Мк.П калибра 7,69 мм с ленточным питанием и боезапасом на ствол по 338 патронов с трассирующими пулями. Такими машинами были вооружены 5 дивизионов в Северной Африке и не менее трех - на Дальнем Востоке. На этих театрах военных действий "Харрикейны"1Ш неплохо себя зарекомендовали, воюя либо при слабом противодействии ПВО, либо вовсе без такового (3187).

В начале 1942-го. завод концерна SNCAC в Бурже и приступили к освоению "Зибелей". Оккупанты выдали фирме заказ на 450 самолетов модификаций “А” и “D”. Именно в Бурже выпустили установочную серию Si 204D-0 и стали собирать Si 204D-1, отличавшиеся по комплектации и размещению оборудования. Все серийные машины модификации “D” оснащались моторами Аргус As 411 ТА-1 взлетной мощностью по 580 л.с. Но производство во Франции разворачивалось вяло. Здесь сказывались нехватка комплектующих и квалифицированных кадров, да и работа французских подпольщиков, неоднократно совершавших акты саботажа. Всего к августу 1944-го, когда завод встал совсем, изготовили только 150 самолетов (5741,12).

В начале 1942 г планировались войсковые испытания вертолета Fa.223, но реально к июлю 1942 г из-за различных проблем были летными только два вертолета. Успешные испытания Fa.223 и особенно его транспортный потенциал для снабжения сухопутных войск позволили заказать еще 100 машин, но из них были испытаны только восемь, а шесть было разбито во время налета союзников на Лаупгейм в июле 1944 г. Производство вновь пришлось восстанавливать, на этот раз в Берлине, с мощностью 400 вертолетов в месяц, но до конца года по этому плану удалось сдать только один вертолет.  Несмотря на все усилия, одновременно летали только десять-одиннадцать Fa.223. Общий налет составил 400 часов, было покрыто до 10 000 км. Максимальный налет на одну машину составил 100 часов. Интересна судьба одного Fa.223 (#12): для спасения 17 человек, попавших под лавину на горе Блане, вертолет перелетел почти через всю Германию. К несчастью, из-за разрушения ротора машина провалилась вниз, и хотя приземлилась на колеса, вертолет перевернуло и экипаж погиб.  Хотя Fa.223 был особенно эффективен при спасательных операциях, реально для таких задач он не использовался; иногда его применяли для транспортных перевозок. На апрель 1945 г в 40-й авиатранспортной эскадрилье были три Fa.223. Один из них к концу войны был разбит, а два других достались американцам. Fa.223 (#14) был перегнан в Англию немецким экипажем, став первым вертолетом, пересекшим Ла-Манш (15139).

В начале 1943 г. 19 китайских СБ находились в составе 1-й авиагруппы, последние боевые вылеты этих самолетов отмечались в мае. Развернувшиеся в этот период поставки в Китай американской авиатехники значительно снизили интерес к оставшимся СБ - часть из них разобрали и законсервировали. Вспомнили об этих самолетах позднее. В 1946 г. несколько СБ приняли участие в разгроме гоминьдановской армии (12027).

В начале 1942 г. в Китае в строю оставалось не более двух десятков И-153. Базирующиеся в этот период в Куньмине 11 “Чаек” 17-го звена из состава 3-й эскадрильи в летний период перевели для несения вспомогательной службы на границу с Бирмой. О воздушных боях на И-1 53 с этого момента не сообщается (6592).

В начале 1942 в Берлине проведена выставка трофейной техники. Там были по крайней мере КВ-2 и И-153 (19202).

Авиапромышленность:

К февралю 1942 г. Новосибирский авиазавод № 153 полностью освоил выпуск истребителя Як-7, выйдя на темп сборки в три самолета в сутки (сдача самолетов ВВС в феврале была сорвана недопоставками моторов, винтов, радиаторов, бронеспинок и других готовых изделий). ОКБ А.С. Яковлева на заводе №153 провело работы по улучшению своего истребителя в части аэродинамики, эксплуатационных качеств, вооружения, и к началу марта машина №1415313 (с мотор-пушкой ШВАК и двумя синхронными крупнокалиберными пулеметами БС) успешно прошла совместные заводские и государственные испытания, как эталон серии 1942 г. Платформа конструкции Як-7 позволяла модифицировать ее в соответствии с нуждами ВВС в широких пределах, в то время как с ЛаГГ-3, в процессе облегчения для улучшения скоростных и маневренных качеств, последовательно сняли дополнительные бензобаки с горючим, установку подвесных бензобаков и радикально сократили состав вооружения, оставив только мотор-пушку и один пулемет БС. То есть ЛаГГ-3 лишился того, что ранее выгодно отличало его от истребителей ОКБ А.С. Яковлева. Причем требуемого результата принятыми для «лаггам» мерами получить, увы, не удалось. В условиях войны и эвакуации обострился дефицит фенольных клеев и смол, использовавшихся для изготовления дельта-древесины - «изюминки» и основы деревянных конструкций ЛаГГа. Дефицит моторов М-105П и винтов ВИШ-61П, создавшийся в конце 1941 г. - начале 1942 г., обязывал руководство НКАП использовать имеющееся количество самым эффективным образом, а именно для установки в первую очередь на те машины, которые лучшим образом отвечают потребностям военной экономики (дешевле и проще в производстве, эксплуатации и ремонте, заслужили хорошую репутацию в боях и пользуются повышенным спросом у летчиков ВВС - в этой связи какую-то роль в принятии решения, вероятно, сыграл состоявшийся 9 марта 1942 г. успешный бой семерки Як-1 296-го иап под командованием Б.Н. Еремина против 25 немецких самолетов) (23381).

К февралю 1942 г. удалось построить планер «дублера» Гу-82, но для него не было ни мотора, ни вооружения. Наркомавиапром приказом № 145с от 21.02.42 г. обязал ОКБ-301 в кратчайшие сроки закончить работы по двум экземплярам Гу-82 и передать их на ГСИ. Это давало возможность быстро получить недостающее, но успеху Гудкова помешали возникшие конкуренты, которыми стали бывшие коллеги (11123).

К февралю 1942-ого года был построен первый опытный образец  ТС-1. Тогда же он и совершил свой первый полет. Прототип поднял в воздух летчик-испытатель  В. П. Федоров.  Предстоял этап заводских и государственных испытаний. Во время заводских испытаний первый прототип самолета под индексом  ТС-1  показал неплохие результаты. Управляемость и устойчивость были в норме, кроме того отмечались хорошие посадочные характеристики. В июле того же года этот прототип был представлен в вариантах транспортного, десантно-транспортного и санитарного самолета. Он легко мог быть переоборудован из одной спецификации в другую

Ще-2  представлял собой двухмоторный подкосный высокоплан. Фюзеляж деревянной конструкции типа монокок. Основными его элементами являлись силовые шпангоуты (30 штук) и стрингеры (25 штук). Фюзеляж был обшит фанерой и обтягивался сверху полотном. В передней части находилась кабина летчика и штурмана (или бортмеханика), которые сидели рядом. За ней, до 10-ого шпангоута размещался грузовой отсек. Его габариты 1500 х 1700 х 6500 мм.1 из 4

По левому борту находился специальный люк для погрузки крупногабаритных грузов. Также там можно было разместить 9 сидений для пассажиров или 9 санитарных носилок. Крыло самолета было трапециевидной формой, с прямоугольной частью на которой крепилась мотогондола двигателя. Состояло крыло из трех основных частей- это центроплан и две отъемные консоли. Оно имело один основной лонжерон и два вспомогательных, которые опирались на 36 нервюр, из них 7 были усиленные. Применялся профиль крыла типа  Р-II  с относительной толщиной в центре 10%, а на конце- 6%. Фанерой крыло было обшито частично, а полотном обтягивалось полностью. Закрылки и элероны располагались на задней кромке консоли крыла.

Хвостовое оперение было двухкилевым, стабилизатор двухлонжеронный трапециевидной формы. Киль эллиптической формы, также был двухлонжеронным. Шасси было неубираемым, подкосным. Основные колеса размером 650 х 200 мм, размер хвостового колеса 300 х 125 мм. В качестве двигателей использовали  М-11Д, мощностью в 125 л.с.. Они крепились к стальной сварной раме и к мотогондоле. Вал двигателя вращал воздушный винт изменяемого в полете шага  ВИШ-327. Горючее (бензин  Б-59  или  Б-70) располагалось в четырех непротектированных сварных (из сплава  АМц) бензобаков общей емкостью в 850 л. Топливо подавалось в мотор с помощью помпы  БНК-12. Бензопровод выполнялся из гибких шлангов типа суперфлекс. Маслобаки емкостью по 39 литров располагались за противопожарной перегородкой. Из них масло поступало в помпу, а потом подавалось в мотор. Затем сливалось в маслоотстойник. Управление самолетом было двойным, штурвальным. Также следует отметить что  Ще-2  оснащался аэронавигационным оборудованием, которое позволяло летать ему при различных погодных условиях и в любое время суток. Для базового варианта можно отметить наличие компаса  КИ-11, указателя скорости  УС-800, высотомер  В-12, авиагоризонт  АГ-1. Источником электроэнергии являлся аккумулятор  12А-10, который был установлен в носовой части фюзеляжа (19836).

Другие оборонные отрасли:

К февралю 1942 года на заводе № 592 насчитывалось всего около 2000 рабочих и 278 станков, из которых 107 требовали капитального ремонта. Основной продукцией завода на тот момент было производство корпусов ручных гранат, авиабомб, литье опорных плит для минометов и постройка зенитных бронепоездов (9695).

К февралю 1942 года на заводе №  592 в подмосковных Мытищах (до войны Мытищинский вагоностроительный завод, ныне — Мытишинский машиностроительный завод), который ещё в октябре-ноябре 1941 года был эвакуирован, насчитывалось всего около 2000 рабочих и 278 станков, из которых 107 требовали капитального ремонта. Основной продукцией завода на тот момент было производство корпусов ручных гранат, авиабомб, литье опорных плит для 82-мм миномётов и постройка зенитных бронепоездов (12688).

К февралю 1942 на танк Т-60 вернулась значительная часть оборудования, которого он лишился в ходе упрощений. Наиболее заметным отличием танков весеннего выпуска стала модернизация выхлопной системы с установкой глушителя, позаимствованного у легкого танка Т-70. Новая выхлопная система в сочетании со штампованными опорными катками стала визитной карточкой горьковских Т-60 крайнего выпуска, по которой можно их легко отличить от танков выпуска других заводов. В марте ГАЗ изготовил 320 Т-60 (из них 20 без башен), в апреле еще 138 (14 без башен), после чего производство танков данного типа прекратилось. По состоянию на 1 июля на заводе оставалось еще 13 Т-60, имевших серьезные производственные дефекты, последние 5 танков были отправлены 15 августа в 1-е Горьковское танковое училище. Всего же за 8 месяцев Горьковский автозавод им. Молотова изготовил 2913 Т-60.

Выход постановления ГКО № 1395 не остановил работы на заводе № 92 по установке в Т-60 пушки ЗИС-19. Поскольку к размещению командира орудия в башне было предъявлено немало претензий, заводское КБ внесло в исходный проект значительное число изменений, что потребовало времени. В результате перевооруженный танк прибыл на Гороховецкий полигон лишь 27 марта, и его башня к тому моменту претерпела массу метаморфоз. Получившаяся в результате переделок конструкция имела не много общего со штатной башней Т-60, по сути, от нее осталась лишь нижняя часть. Башенный люк с крыши был перенесен на корму, вместо него установили смотровой прибор от Т-70. Сама башня получила весьма оригинальную, клиновидную форму, орудийная маска стала литой и по форме напоминала аналогичную деталь Т-70. С Т-70 башню роднило и размещение вооружения: прицел сместили влево, а на его место установили пулемет ДТ. Благодаря подобным метаморфозам внутренний объем башни увеличился, но об идее использования штатной башни Т-60 можно было забыть. Что же касается ГАЗ, то завод прислал свой танк только 18 апреля, и не перевооруженный на 45-мм пушку Т-60, а Т-70.

Испытания ЗИС-19 в новой башне были начаты 19 апреля, не дожидаясь прибытия Т-70. По их результатам выяснилось, что живучесть ствола ЗИС-19 оказалась ниже, чем у 45-мм танковой пушки, ввиду более высокой начальной скорости снаряда. Показатели бро- непробиваемости, скорострельности и кучности оказались практически идентичными, зато по эффективности осколочно-фугасного боеприпаса ЗИС-19 осталась далеко позади. Ввиду того что одной из основных задач малых и легких танков являлась поддержка пехоты и борьба с живой силой противника, данный показатель являлся весьма важным. Тем не менее пушка показала себя перспективной, и в случае устранения обнаруженных конструктивных недостатков планировалась ее установка в Т-70. Не в последнюю очередь положительные отзывы были вызваны гораздо большей простотой ЗИС-19 и почти в два раза меньшей массой системы. Проблема заключалась в том, что про Т-60 к окончанию испытаний (19 июля) можно было уже окончательно забыть: в начале июля 1942 года вышло постановление ГКО о снятии танка с производства на заводах № 37, 38 и 264. ЗИС-19, впрочем, тоже опоздала: к тому моменту уже вовсю шла работа над танковой версией 45-мм танковой пушки с удлиненным стволом, более известной как ВТ-42. Она выглядела куда более перспективной (17485).

К февралю 1942 на корпуса Т-60 с экранированной броней перешли почти все корпусные завода, их производство освоил и сам ГАЗ им. Молотова. Сильнее всех переход на экранировку затянул завод №177 (Выксунский завод ДРО), который так и не сдал ни одного такого корпуса за январь 1942 года При этом, как и было прописано в постановлении ГКО №1062сс, к концу февраля 1942 года начался переход на утолщенные корпуса и башни. Например, первый утолщенный корпус ГАЗ сдал 29 февраля 1942 года. Вероятнее всего, это был не просто утолщенный корпус и башня, а та самая модернизация конца 1941 года. То есть с переносом воздуховода на створку башенного люка. Такой люк не так давно нашелся, так что это не "бумажный" проект, а серийное изделие (22726).

К февралю 1942 на танк Т-60 вернулась значительная часть оборудования, которого он лишился в результате упрощений. Что же касается танков весеннего выпуска, то на их облик уже повлиял Т-70. Наиболее заметным отличием танков весеннего выпуска стала модернизация выхлопной системы с установкой глушителя, позаимствованного у нового танка. Новая выхлопная система в сочетании со штампованными опорными катками стала визитной карточкой горьковских Т-60 последнего выпуска, по которой их можно легко отличить от танков выпуска других заводов (17672).

Жизнь и внутренняя политика:

К февралю 1942 года в Фонд обороны от населения страны поступило 11 килограммов платины, 87 килограммов золота, 7151 килограмм серебра, много драгоценных вещей. Люди с невысоким достатком предлагали свою кровь. За годы войны доноры области отдали раненым бойцам Красной Армии 29 тысяч литров крови. Это тоже был весомый вклад в дело победы над врагом (19828).

Авиапромышленность:

С 1 по 15 февраля 1942, согласно журналу оперативной справки по мотору 120 на заводе № 26, проходил монтаж испытательной установки для М-120ТК (998).

1 февраля 1942 г. с целью расширения производства колес по приказу № 91с филиал завода (Завод № 120 НКТП, НКОП, НКАП, Завод № 120/309 нкоп /Балашиха Московской обл.;  г. Нижний Тагил Свердловской обл.,  г. Каменск Челябинской обл) в Каменске преобразован в самостоятельный завод № 286 НКАП (11982).

1 февраля 1942 г. с целью расширения производства колес по приказу № 91с филиал завода № 120 в Каменске преобразован в самостоятельный завод № 286 НКАП.

По приказам № 92с от 12.02.1943 г. и № 735с от 8.12.1943 г. с завода № 286 НКАП в ОКБ завода № 219 НКАП переведена большая группа ИТР и рабочих, а также оборудование.

В годы ВОВ- производство колес для ЛаГГ-3, Як-3, ПС-84, ДБ-ЗФ, Пе-2, У-2. В начале 1945 г. пущено прокатное производство.

По приказу НКАП № 435с от 12.11.1945 г. основная часть оборудования и личного состава (80 чел.) завода № 120 НКАП переведена в Каменск-Уральский и влита в состав завода № 286 НКАП. По приказу № 280с от 7.05.1946 г. завод передан из 2ГУ в 9ГУ.

На базе цеха завода № 286 НКАП по приказу № 715сс от 10.09.1949 г. вновь образован с 1.08.1949 г. самостоятельный завод № 379 17ГУ НКАП.

В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР.

В 1994 г. КУЛЗ преобразован в ОАО. С 1998 г. - в ведении РАКА.

Производство (1996 г.): полуфабрикаты из алюминиевых, магниевых, алюминиево-литиевых сплавов; агрегаты гидросистем, топливных систем (демпферы, дозаторы, дроссели, регуляторы давления, редукторы); колеса шасси; алюминиевые трубы, топливные баки, провода; гофрированные профили; вентили, клапаны, краны.

Предприятие имеет производства (2004 г.): литейное, механическое, точной механики, сборочное, металлокерамическое, модельное, гальваническое, резино-техническое, кузнечно-прессовое.

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошел в число стратегических оборонных предприятий.

Директор (1942 г.)- Е.М. Гарницкий, (-07.1942-02.1943 г.-)- А.Ф. Клементьев, (-08-09.1943 г.-)- Черняев. Гендиректор (середина 1990-х  г.)- М.И. Шляпников, (1996 г.)- Б.И. Пасынков, (2001 г.)- А.В. Барабанов.

Производство: агрегаты гидросистем, топливных систем и колес шасси, ПУ-7, ПУ-8 (1947-); колеса КТ-89 для Су-9 (1960), КТ-117, КТ-92, КТ-100А; автомобильные алюминиевые диски колес (2004), газовая аппаратура (регуляторы давления, защитные устройства, редукторы, краны, клапаны (11982).

Другие оборонные отрасли:

1 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1226 О передаче оборудования эвакуированного завода № 352 НКВ (г.Новочеркасск) заводу № 221 НКВ. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 150 (11012).

1 февраля 1942 г. вышло постановление ГКО № 1226 о передаче оборудования завода № 352 (Завод № 352 НКОП, НКВ, Новочеркасский паровозостроительный завод (НПЗ), Новочеркасский локомотивный завод НКМ, Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) им. С.М. Буденного, НПО «НЭВЗ», ОАО «НПО НЭВЗ» /346413  г. Новочеркасск Ростовской обл. ул. Машиностроителей, 7/) заводу № 221 НКВ. Во время оккупации завод был разрушен.

После восстановления НПЗ на прежнем месте в 1946 г. завод переориентирован на выпуск электровозов и с 1947 г. начал выпуск магистральных электровозов типа BJI22M.

В 1962 г. -НЭВЗ им. С.М. Буденного. Крупнейший в СССР завод магистральных электровозов (1967 г.).

В 02.2003 г. НПО НЭВЗ вошло в ЗАО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) ( г. Москва). В 10.2003 г. на базе обанкроченного НПО НЭВЗ создано ОАО «Производственное объединение (ПО) НЭВЗ».

Директор (26.05-08.1938 г.-)- Н.А. Максимов. Гендиректор (2007 г.)- С.Ф. Подуст.

Гл. инженер (26.05.1938 г.-)- И.И. Хомяков.139

Производство: паровозы: узкоколейный серии 159 (1936-); ширококолейный серии 9П (1937-); электровозы: магистральные BJI22M (1947-), BJI60 (1959-); «Ермак», «Дончак» (2000-е), грузовой переменного тока Э5К (2007); гусеничные экскаваторы.

СКБ НЭВЗ, Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения (ВЭлНИИ)

В СКБ при заводе велись собственные разработки электровозов для промышленных предприятий, в 1950-57 г. разработано 16 типов.

В 1958  г. на базе СКБ завода, ОГК и ЦЗЭЛ был создан ВЭлНИИ для проведения научных исследований и разработки схем и конструкций электровозов.

Создано: электровозы: 1V-K1I-1. П-КП-4Б «Бурлаки» для буксировки судов через шлюзы Камской ГЭС (11982).

1 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1231 О ежесуточном выпуске в третьей декаде февраля 35 и в третьей декаде марта 45 танков Т-34. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 166-176, 177-181 (11012).

1 Февраля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 82 лист 118 – 133

3.II-42 г. № 945

Сов.секретно.

ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

№ 150-Мсс

1 Февраля 1942 г.

Государственный Комитет Обороны своим постановлением от "1" февраля 1942 года № 1231сс установил, что Наркомтанкопром в январе 1942 года резко не выполнил задания по выпуску танков Т-34. Государственный Комитет Обороны особенно отметил, плохую работу завода № 183 (директор завода т. Максарев), выпустившего в январе с.г. 75 танков, вместо 430 танков по плану.

Государственный Комитет Обороны установил, что в Наркомтанкопроме неудовлетворительно организована кооперация танковых заводов между собой, в результате чего Кировский завод сорвал обеспечение штамповками завода № 183.

Придавая исключительное значение танкам Т-34 для вооружения Красной Армии, Государственный Комитет Обороны постановил главной задачей Наркомтанкопрома значительное увеличение в феврале и марте 1942 года выпуска танков Т-34.

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на февраль и март 1942 года следующий график ежесугочного выпуска танков Т-34 по заводам:

2. Установить на февраль и март 1942 года следующий график ежесуточного выпуска дизелей В-2 по заводам:

3. Установить на февраль и март 1942 года следующий график ежесуточного выпуска топливных насосов и форсунок для дизелей В-2:

4. Установить на февраль и март 1942 года следующий график ежесуточного производства корпусов танка Т-34 по заводам:

5. В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны от 1 февраля 1942 г. № 1231сс установить следующий график выпуска танков КВ в феврале и марте 1942 года по Кировскому заводу:

6. Директору завода № 112 т. Михалеву и моему заместителю т. Степанову учесть, что означенным постановлением Государственного Комитета Обороны Наркомсредмаш т. Акопов и директор Горьковского автозавода т. Лоскутов, под их личную ответственность, обязаны изготовить и поставить в феврале и марте 1942 года заводу № 112 моторов М-17Т комплектно с электрооборудованием по следующему ежесуточному графику:

7. Директору завода № 264 т. Зернову и Зам. Нач. 1-го отдела Наркомата т. Давтяну учесть, что означенным постановлением Государственного Комитета Обороны Наркомтяжмаш т. Казаков и директоры заводов Коломенского – т. Бебенин и Ворошиловградского паровозного – т. Веллер обязаны обеспечить отливку и поставку заводу № 264 в отожженном виде литых башен танка Т-34 по следующему ежесуточному графику:

8. Директорам заводов № 183 т. Зальцману, № 112 т. Михалеву и № 178 т. Скиба на период освоения Коломенским и Ворошиловградским заводами обеспечить отливку и поставку заводу № 264 в отожженном виде литых башен танка Т-34 по следующему графику:

9. Директорам заводов Сталинградского – т. Задорожному, № 112 – т. Михалеву, № 183 – т. Зальцман и моему заместителю т. Петросьянцу учесть, что означенным постановлением Государственного Комитета Обороны Наркомвооружения т. Устинов, ГАУ КА т. Яковлев и директор завода № 92 – т. Елян обязаны изготовить в феврале и марте 1942 года пушки по следующему графику:

а также поставить равномерно по декадам в феврале и марте 4300 пулеметов ДТ и комплектно всю оптику.

10. Директорам заводов № 264 – т. Зернову, № 183 – т. Зальцман и моему заместителю т. Щербакову учесть, что означенным постановлением Государственного Комитета Обороны Наркомчермет т. Тевосян и директоры завода "Красный Октябрь" – т. Матвеев, Магнитогорского завода – т. Носов, Кузнецкого завода – т. Белан и Ново-Тагильского завода – т. Рязанов обязаны изготовить и поставить в феврале и марте 1942 года отожженного полуобрезного бронелиста в следующих количествах:

11. Директору Сталинградского тракторного завода т. Задорожному учесть, что Государственный Комитет Обороны обязал НКО тт. Щаденко и Федоренко закрепить до конца 1942 года для работы на Сталинградском тракторном заводе 1100 человек военнослужащих из запасного полка и ремонтных батальонов.

12. Директору завода № 264 – т. Зернову и и.о. директора Кировского завода – т. Махонину учесть, что Государственный Комитет Обороны обязал НКО тт. Щаденко и Федоренко мобилизовать до 10 февраля 1942 года для завода № 264 1000 человек рабочих из местных мобилизационных контингентов и для Кировского завода 3000 человек (сверх ранее мобилизованных).

Т.т. Зернову и Махонину подготовить общежития для всех рабочих, поступающих на завод по мобилизации НКО и обеспечить их необходимой для работы спецодеждой.

13. Директору завода № 264 т. Зернову, Зам. Нач. Отдела Главного Механика Наркомтанкопрома т. Белику и Начальнику транспортного отдела т. Косолапову учесть, что:

а) Наркомтяжмаш т. Казаков обязан немедленно передать заводу № 264 два мостовых 10-тонных крана с Ворошиловградского завода, 2 штуки правильных вальцов для правки брони до 45 мм и 50 штук сварочных трансформаторов;

б) НКПС т. Арутюнов без задержки в декадный срок обязан перевезти эти вальцы, краны и сварочные трансформаторы в Сталинград.

14.Директорам заводов им. Орджоникидзе – т. Люльченко, им. Ленина – т. Эльцину, ГЗФС – т. Рябову, "Станкоконструкция" – т. Масленникову , им. Горького – т. Бершадскому изготовить для завода № 183 в феврале и марте 1942 года из имеющегося задела станки, согласно приложению № 1.

15. Начальнику ОКСа Наркомтанкопрома т. Корневу, директору завода № 183 т. Зальцман и директору завода № 76 т. Кочеткову учесть, что означенным постановлением Государственного Комитета Обороны Наркомстрой т. Юдин обязан под свою личную ответственность закончить на заводе № 183 следующие строительные работы:

а) к 15 февраля с.г. сдать под монтаж деревянный корпус инструментального цеха;

б) к 20 февраля с.г. деревянный корпус в 8500 кв. метров для размещения производства боеприпасов;

в) закончить и пустить в эксплоатацию 2 мартена – первый к 15 февраля и второй – к 1 марта 1942 года;

г) к 25 февраля с.г. построить земляное нефтехранилище на 200 тонн мазута;

д) к 10 февраля с.г. полностью закончить монтаж оборудования броневого участка;

е) к 15 февраля с.г. закончить строительством и сдать под монтаж механический цех на заводе № 76.

Тов. Юдин обязан немедленно выехать в Нижний Тагил и лично обеспечить выполнение строительства в установленные сроки.

16. Директору завода № 183 т. Зальцман учесть, что он обязан принять и пустить в эксплоатацию в феврале месяце с.г., а Наркомсредмаш (т. Акопов) обязан передать следующее оборудование быв. Орджоникидзеградского сталелитейного завода: 2 мульдомагнитных крана, мульдошаржирный кран, электропечь 5 тн. и 3 формовочных машины.

17. Директору завода № 183 т. Зальцман и директору завода № 264 т. Зернову учесть, что Государственный Комитет Обороны отметил невыполнение Наркомтяжмашем (т. Казаков) постановления ГКО от 14 ноября 1941 г. № 69сс о пуске в декабре месяце с.г. 2 кислородных установок в Нижнем Тагиле и обязал Наркомтяжмаш т. Казакова и начальника Глававтогена т. Сукова:

а) к 15 февраля с.г. сдать в эксплоатацию в Нижнем Тагиле одну кислородную установку на 250 кбм., а к 1 марта с.г. вторую кислородную установку на ту же мощность;

б) обеспечить отпуск заводу № 264 в г. Сталинграде ежедневно 1000 баллонов кислорода за счет любых потребителей кроме СТЗ и завода "Баррикады".

18. Начальнику Главснаба т. Розину и директору завода № 183 т. Зальцман учесть, что Наркомсредмаш (т. Акопов) обязан поставить заводу № 183 до 25 февраля с.г. дополнительно к выделенным Наркомтанкопромом фондам на 1 квартал за счет отодвижки поставки другим потребителям кроме НКАП и НКБ следующий инструмент:

метчиков на 10 тыс. руб.

плашек на 10 тыс. руб.

разверток на 8 тыс. руб.

фрез на 60 тыс. руб.

сверл из быстрорежущей стали на 60 тыс. руб.

напильников на 30 тыс. руб.

и мерительного инструмента на 100 тыс. руб.

19. Директору завода № 183 т. Зальцман и моему заместителю т. Щербакову учесть, что Государственный Комитет Обороны обязал Наркомчермет т. Тевосяна:

а) отгрузить заводу № 183 до 20 февраля с.г. 1800 тонн шамотного кирпича, а НКСП т. Арутюнову обеспечить перевозку кирпича в установленные сроки;

б) до 5 февраля с.г. отгрузить заводу № 183 все недогрузы металла по фондам января месяца и до 20 февраля с.г. отгрузить металл по фондам февраля месяца;

в) впредь поставлять заводу № 183 с Кузнецкого и Н. Тагильского заводов полуобрезной отожженный бронелист;

г) обеспечить к 10 февраля с.г. присоединение газопровода с завода № 183 к заводскому газопроводу Н. Тагильского завода.

20. Моему заместителю т. Щербакову учесть, что Государственный Комитет Обороны означенным постановлением выделил на февраль и март 1942 г. Наркомтанкопрому:

а) угля челябинского на февраль 79 т. тн., на март 80 т. тн.

угля богословского на февраль 37 т. тн., на март 38 т. тн.

угля кузнецкого на февраль 20 т. тн., на март 20 т. тн.

угля карагандинского на февраль 15 т. тн., на март 15 т. тн.

угля кизеловского на февраль 4 т. тн., на март 4,5 т. тн.

угля донецкого на февраль 15 т. тн., на март 15 т. тн.

б) торфа дополнительно к выделенному на 1 квартал фонду в марте 11 тыс. тонн;

в) принять к немедленной реализации установленный график ежесуточной отгрузки угля, торфа и нефтетоплива заводам согласно приложению № 2.

г) Учесть, что означенным постановлением Наркомуголь (т. Вахрушев), Главнефтесбыт (т. Донченко) и Наркомэлектростанций (т. Жимерин) обязаны обеспечить безусловное выполнение графика погрузки и поставки топлива остальным заводам Наркомтанкопрома до конца первого квартала равномерно ежесуточно в пределах утвержденных фондов.

21. Директору завода № 178 в г. Кулебаках т. Скиба учесть, что Наркомсудпром (т. Носенко) и трест "Судолес" (т. Зайцев) обязаны поставить равномерными партиями ежесуточно:

а) дров в феврале 1942 г. 40 тыс. кбм., а в марте 1942 г. 45 т. кбм.

б) торфа в феврале 1942 г. 12 тыс. тонн, а в марте 1942 г. 13 т. тонн.

22. Начальнику транспортного отдела Наркомтанкопрома т. Косолапову и директору завода № 176 в г. Муроме т. Федотову учесть, что:

а) НКСП т. Арутюнов и начальник Казанской ж.д. т. Пичугин обязаны обеспечить в феврале и марте перевозку для завода № 176 со ст. Пионер Геркли и Мыслец Казанской ж.д. ежесуточно по 10 вагонов дров, заготовляемых "Чувашлесом";

б) НКПС т. Арутюнов обязан полностью обеспечить вагонами отгрузку топлива танковым заводам и продвижение маршрутов с топливом взять под особый контроль, докладывая Совнаркому СССР о выполнении каждые 5 дней.

23. Начальнику Главснаба т. Розину, Зам. начальника отдела Главного Механика и энергетики т. Белику и директорам заводов учесть, что Государственный Комитет Обороны:

а) запретил переадресовывать топливо, идущее в адрес заводов Наркомата Танковой промышленности;

б) разрешил Наркомтанкопрому разбронировать  угля:

заводу № 178 – 1 тыс. тонн

Кировскому заводу – 1.500 тонн с возвратом 15 марта

з-ду № 176 – 2.000 тонн

мазута:  заводу № 112 – 8.000 тонн

СТЗ – 5.000 тонн

заводу № 178 – 2.000 тонн

в) обязал Наркомлегпром т. Лукина выделить Наркомтанкопрому для заводов № 183, № 264 и № 112 до 10/II-с.г. и отгрузить 10 тыс. комплектов стеганых брюк, телогреек и кожаных ботинок.

24. Начальнику Главснабу т. Розину обеспечить получение, а т. Косолапову немедленную отправку стеганых брюк, телогреек и кожаных ботинок

з-ду № 183 – 4.000 комплектов

з-ду № 264 – 3.000 комплектов

з-ду № 112 – 1.000 комплектов

и 2000 комплектов зачислить в резерв наркома.

25. Директорам заводов № 183 т. Зальцман, № 264 т. Зернову, № 112 т. Михалеву, № 76 т. Кочеткову, СТЗ т. Задорожному учесть, что Наркомторг т. Любимов обязан немедленно выделить в распоряжение директоров заводов сверх выделенных этим заводам фондов на 1 квартал: махорки 300 тыс. пачек, табака 20 тыс. 100 граммовых пачек, 1000 ящиков спичек и 150 тонн мыла.

Начальнику Главснаба т. Розину и директорам указанных заводов обеспечить получение а т. Косолапову немедленную отправку табачных изделий и мыла в следующем количестве:

Зачислить в резерв Наркома махорки 20 тысяч пачек, табака 20 тысяч пачек, спичек 300 ящиков и мыла 25 тонн.

26. В соответствии с решением ГКО и.о. директора Кировского завода т. Махонину выполнять все штамповки и литье для завода № 183 впереди поставок всем другим потребителям.

27. Директорам заводов: № 183 т. Зальцман, № 76 – т. Кочеткову, Кировского – т. Махонину, Начальнику транспортного отдела Наркомтанкопрома – т. Косолапову учесть, что НКСП т. Каганович и начальники дорог: им. Кагановича т. Закорко и Южно-Уральской т. Малькевич обязаны обеспечить подачу заводу № 76 ежедневно 3 вагонов и Кировскому заводу 2 вагонов для перевозки двигателей заводу № 183, а продвижение вагонов с дизелями от завода № 76 до завода № 183 производить в течение 24 часов и от Кировского завода – в течение 2 суток.

28. Начальнику Главснаба т. Розину выделить специальных ответственных лиц, на которых возложить реализацию решения ГКО, по которому НКО (т. Хрулев) обязан в двухнедельный срок вывезти из г. Ленинграда своими транспортными средствами по заявке Наркомтанкопрома 1000 тонн цветного металла и проката и 25 тонн электро и радиооборудования, потребного для танковых заводов.

29. Начальнику Главснаба т. Розину принять меры к немедленной реализации в указанные постановлением ГКО сроки получения из импортных поступлений 1000 карат технических алмазов и 2000 карат алмазного порошка, выделив заводам в следующих количествах:

30. Директорам всех заводов и начальнику транспортного отдела наркомата т. Косолапову учесть и принять к руководству в своей повседневной работе, что постановлением ГКО от 1 февраля за № 1231сс НКПС (т. Каганович) обязан:

а) обеспечить безусловное выполнение постановление ГКО от 3 января 1942 г. № 1092сс об организации специальных товаро-ускоренных поездов для перевозки грузов для танковых заводов;

б) к 10 февраля 1942 г. разыскать и доставить заводам СТЗ, №№ 264, 183, 76, 112 и Кировскому заводу вагоны с материалами, изделиями и оборудованием, отгруженные в их адрес в октябре-ноябре и декабре 1942 г.;

в) учесть, что личная ответственность за своевременную доставку всех грузов, идущих в адрес танковых заводов Государственным Комитетом Обороны возложена на Зам. Наркома Путей Сообщения т. Арутюнова, обязав его раз в 5 дней представлять в ГКО отчет о доставке грузов на танковые заводы.

НКО (т. Федоренко) и НКПС (т. Арутюнов) обязаны отправлять в адрес танковых заводов вооружение, пушки, пулеметы, оптику, танковые корпуса, танковые дизеля, подшипники, топливные насосы, бронелист, поковки и штамповки воинскими литерными эшелонами – транспортами.

ГКО поручил НКСП т. Андрееву установить жесткий контроль за продвижением и своевременной доставкой вагонов, эшелонов и транспортов, идущих в адрес танковых заводов.

31. Директорам всех заводов и Зам. начальника отдела Главного механика и энергетики Наркомата т. Белик учесть, что ГКО обязал Госплан т. Сабурова выделить заводам Наркомтанкопрома лимиты на электроэнергию по их полной потребности, запретив уменьшать фонды по электроэнергии танковым заводам, а Наркомэлектростанций (т. Жимерину) запретил производить ограничения или частичные отключения танковых заводов.

Тов. Белику установить жесткий контроль за выполнением настоящего пункта и о каждом случае срыва работы танковых заводов по причине электроэнергии докладывать мне для принятия мер.

32. Директору завода № 183 т. Зальцман и Зам. начальника 1-го отдела т. Давтян учесть и принять к реализации обязательство Наркомсредмаша (т. Акопова) изготовить в феврале месяце заводу № 183 100 комплектов горячих штампов.

33. Государственный Комитет Обороны постановил: считать важнейшей задачей работы в феврале и марте месяцах Свердловского, Горьковского, Сталинградского и Челябинского обкомов ВКП(б) и их первых секретарей тт. Родинова, Андрианова, Чуянова и Патоличева – обеспечение выполнения плана по выпуску танков Т-34, корпусов к ним и дизелей В-2 на заводах: №№ 183, 76, 264, 112, СТЗ и Кировском.

Этим же постановлением ГКО обязал тт. Андрианова, Родионова, Чуянова и Патоличева лично оказывать всемерную помощь директорам этих заводов в выполнении возложенной на них задачи по увеличению выпуска танков Т-34, корпусов к ним и дизелей В-2.

34. Государственный Комитет Обороны возложил на народных комиссаров и начальников главных управлений тт. Тевосяна, Акопова, Кабанова, Ломако, Устинова, Митрохина, Денисова, Донченко, Лопухова, Паршина и Вахрушева личную ответственность за бесперебойное снабжение танковых заводов материалами, топливом, полуфабрикатами и изделиями по кооперации; а контроль за снабжением танковых заводов возложил на Зам. Председателя Совнаркома Союза ССР т. Сабурова.

35. Контроль и ответственность по наркомату за выполнение отдельных пунктов настоящего приказа возлагаю:

а) в части, относящейся к транспортным перевозкам, снабжению заводов электрооборудованием и подшипниками, вооружением и оптикой, на моего заместителя тов. Петросьянца;

б) в части, касающейся снабжения заводов металлом, броней, топливом и электроэнергией, на моего заместителя т. Щербакова;

в) вопросы производственной кооперации (штамповка, поковка, литье, форсунки, насосы), на моего заместителя т. Степанова.

Мои заместители, начальники главных управлений и начальники отделов наркомата должны понять, что выполнение главной задачи, поставленной Государственным Комитетом Обороны, – значительного увеличения в феврале и марте выпуска танков Т-34 – требует немедленного и коренного улучшения всей работы аппарата наркомата и каждого его работника в сторону оперативной и действенной помощи заводам по выполнению ими установленных правительством заданий по выпуску танков Т-34, корпусов к ним и дизелей В-2.

Уверен, что директора заводов, в особенности тт. Зальцман, Зернов, Задорожный, Михалев, Кочетков, а также начальники главных управлений и отделов наркомата мобилизуют все силы работников танковой промышленности на выполнение и перевыполнение важнейшего задания Партии и Правительства по выпуску танков Т-34, имеющих решающее значение для усиления боевой мощи нашей Красной Армии и удовлетворения требований фронта.

Директорам заводов, моим заместителям и начальникам отделов наркомата (соответственно) ежедневно докладывать мне о ходе выполнения настоящего приказа.

Народный Комиссариат Танковой Промышленности

подпись (В. Малышев) (18440).

1 февраля 1942 г. Приказ № 150-Мсс наркома танковой промышленности СССР В. А. Малышева об увеличении выпуска танков Т-34 в феврале и марте 1942 г.

Совершенно секретно.

Государственный комитет обороны своим постановлением от 1 февраля 1942 г. № 1231сс установил, что Наркомтанкопром в январе 1942 г. резко не выполнил задания по выпуску танков Т-3496. Государственный комитет обороны особенно отметил плохую работу завода № 183 (директор завода т. Максарев), выпустившего в январе с. Г. 75 танков вместо 430 танков по плану. Государственный комитет обороны установил, что в Наркомтанкопроме неудовлетворительно организована кооперация танковыа заводов между собой, в результате чего Кировский завод сорвал обеспечение штампов ками завод № 183. Придавая исключительное значение танкам Т-34 для вооружения Красной армии. Государственный комитет обороны поставил главной задачей Наркомтанкопрома значительное увеличение в феврале и марте 1942 г. выпуска танков Т-34.

Во исполнение постановления Государственного комитета обороны приказывал

1. Установить на февраль и март 1942 г. следующий график ежесуточного выпуска танков Т-34 по заводам:

Завод-из- готови- тель	Ежесуточный выпуск в феврале				Ежесуточный выпуск в марте

с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 27	всего в феврале	с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30	всего в марте 1

стз	10	12	13	310	13	15	15	430

№ 112	6	8	10	210	10	10	10	300

№183	6	8	12	224	15	18	20	530

Всего	22	28	35	744	38	43	45	1260

2. Установить на февраль и март 1942 г. следующий график ежесуточного выпуск дизелей В-2 по заводам:

Завод-  изготовитель	Ежесуточный выпуск в феврале			Всего в феврале	Ежесуточный выпуск в марте			Всего в марте

с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 27		с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30

Кировский	13	19	22	470	25	25	30	800

в том числе д ля завода № 183	1	3	5	65	5	6	10	210 1

СТЗ	10	12	13	310	13	15	15	430

№76	7	9	10	230	12	13	13	380

Всего	30	40	45	1010	50	53	58	1610

3. Установить на февраль и март 1942 г. следующий график ежесуточного выпуска топливных насосов и форсунок для дизелей В-2:

Завод-	Ежесуточный выпуск		в феврале	Всего в	Ежесуточный выпуск в марте			Всего в

изготовитель	с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 27	феврале	с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30	марте

Кировский	35	40	45	1065	45	50	55	1500

в том числе для завода № 76	8	10	10	250	13	13	13	390

для СТЗ	12	13	13	341	12	12	12	360

СТЗ		—	4	28	4	5	5	140

4. Установить на февраль и март 1942 г. следующий график ежесуточного производства корпусов танков Т-34 по заводам:

Завод-  изготовитель	Ежесуточный выпуск в феврале			Всего в феврале	Ежесуточный выпуск в марте			Всего в марте

с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 27		с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30

№ 183	7	10	14	270	15	18	20	530

в том числе для СТЗ	1	2	2	45

№ 112	7	10	12	255	12	12	12	360

в том числе для СТЗ	1	2	2	45	2	2	2	60

№264	10	12	13	310	13	15	15	430

5. В соответствии с постановлением Государственного комитета обороны от февраля 1942 г. № 1231сс установить следующий график выпуска танков КВ в феврале и марте 1942 г. по Кировскому заводу:

Ежесуточный выпуск в феврале			Всего в феврале	Ежесуточный выпуск в марте			Всего в марте

с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 27		с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30

10	12	15	325	15	16	17	480

6. Директору завода № 112 т. Михалеву и моему заместителю т. Степанову учесть, чго означенным постановлением Государственного комитета обороны нарком среднего машиностроения т. Акопов и директор Горьковского автозавода т. Лоскутов, под их личную ответственность, обязаны изготовить и поставить в феврале и марте 1942 г. заводу № 112 моторов М-17Т комплектно с электрооборудованием по следующему ежесуточному графику:

Ежесуточная отгрузка в феврале			Всего в феврале	Ежесуточная отгрузка в марте			Всего в марте

с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 27		с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30

7	8	19	230	10	10	10	310

7. Директору завода № 264 т. Зернову и заместителю начальника 1-го отдела наркомата т. Давтяну учесть, что означенным постановлением Государственного комитета обороны нарком тяжелого машиностроения т. Казаков и директора заводов: Коломенского — т. Бебенин и Ворошиловградского паровозного — т. Веллер обязаны обеспечить отливку и поставку заводу № 264 в отожженном виде литых башен танка Т-34 по следующему ежесуточному графику:

Завод-  изготовитель	Ежесуточная отгрузка в феврале			Всего в феврале	Ежесуточная отгрузка в марте			Всего в марте

с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 28		с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30

Коломенский з[аво]д		с 15 фев- раля по 2	5	50	5	5	5	150

Ворошиловградский		с 15 фев- раля по 2	5	50	5	7	7	190

1 Всего:	[-]	20	80	100	100	120	120	340

8. Директорам заводов: № 183 — т. Зальцману, № 112 — т. Михалеву и № 178 — т. Скибе на период освоения Коломенским и Ворошиловградским заводами обеспечить отливку и поставку заводу № 264 в отожженном виде литых башен Т-34 по следующему графику:

Завод-  изготовитель	Ежесуточная отгрузка в феврале			Всего в феврале	Ежесуточная отгрузка в марте			Всего в марте

с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 28		с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30

Завод № 183	1	1	2	35	1	1	2	40

Завод № 112	1	1	2	35	1	1	2	40

Завод № 178	3	3	3	85	3	3	3	90

9. Директорам заводов: Сталинградского — т. Задорожному, № 112 — т. Михалеву, № 183 — т. Зальцману и моему заместителю т. Петросьянцу учесть, что означенным постановлением Государственного комитета обороны нарком вооружения т. Устинов, ГАУ КА — т. Яковлев и директор завода № 92 т. Елян обязаны изготовить в феврале и марте 1942 г. пушки Ф-34 по следующему графику:

Завод-потребитель	Ежесуточная отгрузка в феврале			Всего в феврале	Ежесуточная отгрузка в марте			Всего в I марте I

с 1 по 10	с И по 20	с 21 по 28		с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30

стз	11	12	13	334	14	15	15	455 1

№ 112	6	8	10	220	10	10	10	310 1

№ 183	7	8	12	246	16	18	20	560 1

Всего:	24	28	35	800	40	43	45	1325 ]

А также поставить равномерно по декадам в феврале и марте 4300 пулеметов ДТ и комплектно всю оптику.

10. Директорам заводов: № 264 — т. Зернову, № 183 — т. Зальцману и моему заместителю т. Щербакову учесть, что означенным постановлением Государственного комитета обороны нарком черной металлургии т. Тевосян и директора заводов: «Kpacный Октябрь» — т. Матвеев, Магнитогорского завода — т. Носов, Кузнецкого завода — т. Белан и Новотагильского завода — т. Рязанов обязаны изготовить и поставить в феврале и марте 1942 г. заводам № 183 и 264 отожженного полуобрезного бронелиста в следующих количествах:

Завод-потребитель	По 10 февраля	По 20 февраля	По 20 марта	Всего

№ 264	4500	4500	10 500	19 500

№ 183		10 500	12 350	22 850

11. Директору Сталинградского завода т. Задорожному учесть, что Государственный комитет обороны обязал НКО (т. Щаденко и Федоренко) закрепить до конца 1942 г. для работы на Сталинградском тракторном заводе 1100 чел. военнослужащих из запасного полка и ремонтных батальонов.

12. Директору завода № 264 т. Зернову и и. о. директора Кировского завода т. Махонину учесть, что Государственный комитет обороны обязал НКО (т. Щаденко и Федоренко) мобилизовать до 10 февраля 1942 г. для завода № 264 1 тыс. чел. Рабочих из местных мобилизованных контингентов и для Кировского завода 3 тыс. чел. (сверх ранее мобилизованных). Тов. Зернову и Махонину подготовить общежития для всех рабочих, поступающих на заводы по мобилизации НКО, и обеспечить их необходимой для работы спецодеждой.

13. Директору завода № 264 т. Зернову, заместителю начальника отдела главного механика Наркомтанкопрома т. Белику и начальнику транспортного отдела т. Косолапову учесть, что: а) нарком тяжелого машиностроения т. Казаков обязан немедленно передать заводу № 264 два мостовых 10-тонных крана с Ворошиловградского завода, 2 шт. правильных вальцов для правки брони до 45 мм и 50 шт. сварочных трансформаторов; б) нарком путей сообщений т. Арутюнов без задержки, в декадный срок, обязан вывезти эти вальцы, краны и сварочные трансформаторы в Сталинград.

14. Директорам заводов: им. Орджоникидзе — т. Люльченко, им. Ленина — т. Эльцину, ГЗФС — т. Рябову, «Станкоконструкция» — т. Масленникову, им. Горького — т. Бершадскому изготовить для завода № 183 в феврале и марте 1942 г. из имеющегося задела станки согласно приложению № I1.

15. Начальнику ОКСа Наркомтанкопрома т. Корневу, директору завода № 183 т. Зальцману и директору завода № 76 т. Кочеткову учесть, что означенным постановением Государственного комитета обороны нарком по строительству т. Юдин обязан под свою личную ответственность закончить на заводе № 183 следующие строительные работы: а) к 15 февраля с. г. сдать под монтаж деревянный корпус инструментального цеха; б) к 20 февраля с. г. — деревянный корпус в 8,5 тыс. кв. м для размещения произодства боеприпасов; в) закончить и пустить в эксплуатацию два мартена: первый — к 5 февраля и второй — к 1 марта 1942 г.; г) к 25 февраля с. г. построить земляное нефтехранилище на 200 т мазута; д) к 10 февраля с. г. полностью закончить монтаж оборудования броневого участка; е) к 15 февраля с. г. закончить строительством и сдать под монтаж механический цех на заводе № 76. Тов. Юдин обязан немедленно выехать в Нижний Тагил и лично обеспечить выполнение строительства в установленные сроки.

16. Директору завода № 183 т. Зальцману учесть, что он обязан принять и пустить в эксплуатацию в феврале месяце сего года, а Наркомсредмаш (т. Акопов) обязан передать следующее оборудование быв. Орджоникидзеградского сталелитейного завода: 2 мульдомагнитных крана, мульдошаржирный кран, электропечь 5 т и 3 формовочные машины.

17. Директору завода № 183 т. Зальцману и директору завода № 264 т. Зернову учесть, что Государственный комитет обороны отметил невыполнение Наркомтяжманем (т. Казаков) постановления ГКО от 14 ноября 1941 г. № б9сс о пуске в декабре месяце с. г. двух кислородных установок в Нижнем Тагиле и обязал наркома тяжелого машиностроения т. Казакова и начальника Глававтогена т. Сукова: а) к 15 февраля с. г. сдать в эксплуатацию в Нижнем Тагиле одну кислородную установку на 250 куб. м, а к 1 марта с. г. — вторую кислородную установку на ту же мощность; б) обеспечить отпуск заводу № 264 в г. Сталинграде ежедневно 1 тыс. баллонов кислорода за счет любых потребителей, кроме СТЗ и завода «Баррикады».

18. Начальнику Главснаба т. Розину и директору завода № 183 т. Зальцману учесть, что Наркомсредмаш (т. Акопов) обязан поставить заводу № 183 до 25 февраля с. г. дополнительно к выделенным Наркомтанкопромом фондам на I квартал за счет подвижки поставки другим потребителям, кроме НКАП и НКБ, следующий инструмент: метчиков — на 10 тыс. руб., плашек — на 10 тыс. руб., разверток — на 8 тыс. руб., фзрез — на 60 тыс. руб., сверл из быстрорежущей стали — на 60 тыс. руб., напильников — на 30 тыс. руб. и мерительного инструмента — на 100 тыс. руб.

19. Директору завода № 183 т. Зальцману и моему заместителю т. Щербакову учесть, что Государственный комитет обороны обязал наркома черной металлургии г. Тевосяна: а) отгрузить заводу № 183 до 20 февраля с. г. 1800 т шамотного кирпича, наркому путей сообщения т. Арутюнову обеспечить перевозку кирпича в установленные сроки; б) до 5 февраля с. г. отгрузить заводу № 183 все недогрузы металла по фондам января месяца и до 20 февраля с. г. отгрузить металл по фондам февраля месяца; в) впредь поставлять заводу № 183 с Кузнецкого и Нижнетагильского заводов полуобрезной отожженный бронелист; г) обеспечить к 10 февраля с. г. присоединение газопровода с завода № 183 к заводскому газопроводу Нижнетагильского завода.

20. Моему заместителю т. Щербакову учесть, что Государственный комитет обороны означенным постановлением выделил на февраль и март 1942 г. Наркомганкопрому:

а) угля челябинского на февраль — 79 тыс. т, на март — 80 тыс. т; угля богословского — на февраль 37 тыс. т, на март — 38 тыс. т; угля кузнецкого — на февраль 20 тыс. т, на март — 20 тыс. т; угля карагандинского — на февраль 15 тыс. т, на март — 15 тыс. т; угля кизеловского — на февраль 4 тыс. т, на март — 4,5 тыс. т; угля донецкого — на февраль 15 тыс. т, на март — 15 тыс. т; б) торфа дополнительно к выделенному на I квартал фонду в марте — 11 тыс. т; в) принять к немедленной реализации установленный график ежесуточной отгрузки угля, торфа и нефтетоплива заводам согласно приложению № 2; г) учесть, что означенным постановлением Наркомуголь (т. Вахрушев), Главнефтесбыт (т. Донченко) и Наркомэлектростанций (т. Жимерин) обязаны обеспечить безусловное выполнение графика погрузки и поставки топлива остальным заводам Наркомтанкопрома до конца I квартала равномерно ежесуточно в пределах утвержденных фондов.

21. Директору завода № 178 в г. Кулебаках т. Скибе учесть, что Наркомсудпром (т. Носенко) и трест «Судолес» (т. Зайцев) обязаны поставить равномерными партиями ежесуточно: а) дров: в феврале 1942 г. — 40 тыс. куб. м, в марте 1942 г. — 45 тыс. куб. м; [б)] торфа: в феврале 1942 г. — 12 тыс. т, в марте 1942 г. — 13 тыс. т.

22. Начальнику транспортного отдела Наркомтанкопрома т. Косолапову и директору завода № 176 в г. Муроме т. Федотову учесть, что: а) нарком путей сообщения т. Арутюнов и начальник Казанской ж. д. т. Пичугин обязаны обеспечить в феврале и марте перевозку для завода № 176 со ст[анций] Пинер, Геркли1* и Мыслец Казанской ж. д. ежесуточно по 10 вагонов дров, заготовленных «Чувашлесом»; б) нарком путей сообщения т. Арутюнов обязан полностью обеспечить вагонами отгрузку топлива танковым заводам и продвижение маршрутов с топливом взять под особый контроль, докладывая Совнаркому о выполнении каждые 5 дней.

23. Начальнику Главснаба т. Розину, заместителю начальника отдела главного механика и энергетики т. Белику и директорам заводов учесть, что Государственный комитет обороны: а) запретил переадресовывать топливо, идущее в адрес заводов Наркомата танковой промышленности; б) разрешил Наркомтанкопрому разбронировать угля: заводу № 178 — 1 тыс. т, Кировскому заводу — 1,5 тыс. т с возвратом 15 марта з[аво]ду № 1761 2* — 2 тыс. т; угля: з[аво]ду № 112 — 8 тыс. т, СТЗ — 5 тыс. т, з[аво]ду № 178 — 2 тыс. т; в) обязал Наркомлегпром (т. Лукина) выделить Наркомтанкопрому для заводов № 183, № 264 и № 112 до 10 февраля с. г. и отгрузить 10 тыс. комплектов стеганых брюк, телогреек и кожаных ботинок.

24. Начальнику Главснаба т. Розину обеспечить получение, а т. Косолапову немедленную отправку стеганых брюк, телогреек и кожаных ботинок: з[аво]ду № 183 — 4 тыс. комплектов, з[аво]ду № 264 — 3 тыс. комплектов, з[аво]ду № 112 — 1 тыс. комплектов и 2 тыс. комплектов зачислить в резерв наркома.

25. Директорам заводов: № 183 — т. Зальцману, № 264 — т. Зернову, № 112 - т. Михалеву, № 76 — т. Кочеткову, СТЗ — т. Задорожному учесть, что нарком торговли т. Любимов обязан немедленно выделить в распоряжение директоров сверх выделенных этим заводам фондов на I квартал: махорки — 300 тыс. пачек, табака — 20 тыс. 100-граммовых пачек, 1 тыс. ящиков спичек и 150 т мыла. Начальнику Главснаба т. Розину и директорам указанных заводов обеспечить получение, а т. Косолапову немедленную отправку табачных изделий и мыла в следующем количестве:

Наименование заводов	Махорки, в тыс. пачек	Табак, в тыс. пачек	Спичек, в ящиках	Мыла, в т

I завод № 183	75	60	300	40

li завод № 264	45	25	75	20

завод № 112	45	30	100	25

I завод № 76	45	25	75	15

1стз	70	40	150	25

1того:	280	180	700	125

Зачислить в резерв наркома: махорки — 20 тыс. пачек, табака — 20 тыс. пачек, спичек — 300 ящиков и мыла — 25 т.

26. В соответствии с решением ГКО и. о. директора Кировского завода т. Махони выполнять все штамповки и литье для завода № 183 впереди поставок всем другим потребителям.

27. Директорам заводов: № 183 — т. Зальцману, № 76 г- т. Кочеткову, Кировскот, Махонину, начальнику транспортного отдела Наркомтанкопрома — Косолапову учестьт, что нарком путей сообщения т. Каганович и начальники дорог: им. Кагановича - т. Закорко и Южноуральской — т. Малькевич обязаны обеспечить подачу заводу 76 ежедневно трех вагонов и Кировскому заводу — двух вагонов для перевозки игателей заводу № 183, а продвижение вагонов с дизелями от завода № 76 до завода 183 производить в течение 24 часов и от Кировского завода — в течение двух суток.

28. Начальнику Главснаба т. Розину выделить специальных ответственных лиц, на которых возложить реализацию решения ГКО, по которому НКО (т. Хрулев) обязав в двухдневный срок вывезти из г. Ленинграда своими транспортерными средстваии по заявке Наркомтанкопрома 1 тыс. т цветного металла и проката и 25 т электро-машинооборудования, потребного для танковых заводов.

29. Начальнику Главснаба т. Розину принять меры к немедленной реализации в назаанные постановлением ГКО сроки получения из импортных поступлений 1 тыс. карат технических алмазов и 2 тыс. карат алмазного порошка, выделив заводам в следующих количествах (в каратах):

Наименование заводов	Технический алмаз	Алмазный порошок) завод № 76	150	350

1) СТЗ	150	350

2) Кировский завод	250	600

3) резерв наркома	450	700

30. Директорам всех заводов и начальнику транспортного отдела наркомата т. Косолапову учесть и принять к руководству в своей повседневной работе, что постановлением ГКО от 1 февраля за № 1231сс НКПС (т. Каганович) обязан: а) обеспечить безусловное выполнение постановления ГКО 3 января 1942 г. № 1092СС об организации специальных товаро-ускоренных поездов для перевозки грузов для танковых заводов; б) к 10 февраля 1942 г. разыскать и доставить заводам СТЗ, № 264,183,76,112 и Кировскому заводу вагоны с материалами, изделиями и оборудованием, отгруженные в их адрес в октябре и декабре 1942 г.; в) учесть, что личная ответственность за своевеменную доставку всех грузов, идущих в адрес танковых заводов, Государственным комитетом обороны возложена на замнаркома путей сообщения т. Арутюнова, обязав его раз в 5 дней представлять в ГКО отчет о доставке грузов на танковые заводы.

НКО (т. Федоренко) и НКПС (т. Арутюнов) обязаны отправлять в адрес танковых заводов вооружение, пушки, пулеметы, оптику, танковые корпуса, танковые детали, подшипники, топливные насосы, бронелист, поковки и штамповки воинскими литерными эшелонами — транспортами. ГКО поручил НКПС (т. Андрееву) установить жесткий контроль за продвижением и своевременной доставкой вагонов, эшелонов транспортов, идущих в адрес танковых заводов.

31. Директорам всех заводов и замначальника отдела главного механика и энергетики наркомата т. Белику учесть, что ГКО обязал Госплан (т. Сабурова) выделить заводам Наркомтанкопрома лимиты на электроэнергию по их полной потребности, запретив уменьшать фонды по электроэнергии танковым заводам, а Наркомэлектростанций (т. Жимерину) запретил производить ограничения или частичные отключения танковых заводов. Тов. Белику установить жесткий контроль за выполнением настоящего пункта и о каждом случае срыва работы докладывать мне для принятия мер.

32. Директору завода № 183 т. Зальцману и замначальника 1-го отдела т. Давтяну учесть и принять к реализации обязательство Наркомсредмаша (т. Акопова) изготовить в феврале месяце заводу № 183 сто комплектов горячих штампов.

33. Государственный комитет обороны постановил: считать важнейшей задачей работы в феврале и марте месяцах Свердловского, Горьковского, Сталинградского Челябинского обкомов ВКП(б) и их первых секретарей т. Родионова, Андрианова, Чуянова и Патоличева обеспечение выполнения плана по выпуску танков Т-34, корпусов к ним и дизелей В-2 на заводах № 183, 76, 264, 112, СТЗ и Кировском. Этим постановлением ГКО обязал т. Андрианова, Родионова, Чуянова и Патоличева лично оказывать всемерную помощь директорам этих заводов в выполнении возложенной на них задачи по увеличению выпуска танков Т-34, корпусов к ним и дизелей В-2.

34. Государственный комитет обороны возложил на народных комиссаров и начальников главных управлений т. Тевосяна, Акопова, Кабанова, Ломако, Устинова, Митрохина, Денисова, Донченко, Лопухова, Паршина и Вахрушева личную oтветственность за бесперебойное снабжение танковых заводов материалами, топливом, полуфабрикатами и изделиями по кооперации, а контроль за снабжением танковых заводов возложил на зампредседателя Совнаркома Союза ССР т. Сабурова.

35. Контроль и ответственность по наркомату за выполнение отдельных пункта настоящего приказа возлагаю: а) в части, относящейся к транспортным перевозка снабжению заводов электрооборудованием и подшипниками, вооружением и оптике на моего заместителя т. Петросьянца; б) в части, касающейся снабжения заводов металом, броней, топливом и электроэнергией, на моего заместителя т. Щербакова; в) вопросы производственной кооперации (штамповка, поковка, литье, форсунки, насосы) на моего заместителя т. Степанова.

Мои заместители, начальники главных управлений и начальники отделов наркомата должны понять, что выполнение главной задачи, поставленной Государственным комитетом обороны — значительного увеличения в феврале и марте выпуска танков Т-34, — требует немедленного и коренного улучшения всей работы аппарата наркомата и каждого его работника в сторону оперативной и действенной помощи заводам в выполнению ими установленных правительством заданий по выпуску Т-34, корпусов к ним и дизелей В-2.

Уверен, что директора заводов, в особенности т. Зальцман, Зернов, Задорожный, Михалев, Кочетков, а также начальники главных управлений и отделов наркомата мобилизуют все силы работников танковой промышленности на выполнение и перыполнение важнейшего задания партии и правительства по выпуску танков Т-34, имеющих решающее значение для усиления боевой мощи нашей Красной армии и удовлетворения требований фронта.

Директорам заводов, моим заместителям и начальникам отделов наркомата (соотуветственно) ежедневно докладывать мне о ходе выполнения настоящего приказа.

Народный комиссар танковой промышленности В. Малышев

РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 82. Л. 133-118. Подлинник (23999).

1 февраля 1942 г. ГКО своим постановлением № 1231сс установил, что Наркомат танковой промышленности СССР в январе 1942 г. «резко» не выполнил задания по выпуску танков[442]. Поэтому довольно скоро ежемесячные и поквартальные графики стали значительно корректировать в сторону уменьшения. Так, согласно приказу наркома В.А. Малышева от 26 декабря 1941 г., план на I квартал 1942 г. для УЗТМ составил 1245 комплектов корпусов КВ (380 - в январе, 415 - в феврале и 450 - в марте), но впоследствии план на 1 квартал 1942 г. в целом был снижен до 900 комплектов[443]. Точно так же изменились планы и для других заводов. Например, для Кировского завода план с 435 танков в январе был снижен до 280 в марте 1942 г.; для завода № 200 - со 130 комплектов корпусов в январе до 65 в марте 1942 г.[444].

Перед заводами танкопрома встала непосильная задача - выполнить совершенно нереальные планы руководства страны. Сделать это без колоссального набора проблем, связанных с качеством продукции, было невозможно (23536).

1 февраля 1942 г. Приказ № 150-Мсс наркома танковой промышленности СССР В. А. Малышева об увеличении выпуска танков Т-34 в феврале и марте 1942 г.

Совершенно секретно.

Государственный комитет обороны своим постановлением от 1 февраля 1942 г.

№ 1231сс установил, что Наркомтанкопром в январе 1942 г. резко не выполнил задания по выпуску танков Т-3496. Государственный комитет обороны особенно отметил плохую работу завода № 183 (директор завода т. Максарев), выпустившего в январе с. г. 75 танков вместо 430 танков по плану. Государственный комитет обороны установил что в Наркомтанкопроме неудовлетворительно организована кооперация танковых заводов между собой, в результате чего Кировский завод сорвал обеспечение штамповками завод № 183. Придавая исключительное значение танкам Т-34 для вооружения Красной армии. Государственный комитет обороны поставил главной задачей Наркомтанкопрома значительное увеличение в феврале и марте 1942 г. выпуска танков Т-34.

Во исполнение постановления Государственного комитета обороны приказываю

1. Установить на февраль и март 1942 г. следующий график ежесуточного выпуска танков Т-34 по заводам:

Завод-из- готови- тель	Ежесуточный выпуск в феврале				Ежесуточный выпуск в марте

с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 27	всего в феврале	с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30	всего в марте 1

стз	10	12	13	310	13	15	15	430

№ 112	6	8	10	210	10	10	10	300

№183	6	8	12	224	15	18	20	530

Всего	22	28	35	744	38	43	45	1260

2. Установить на февраль и март 1942 г. следующий график ежесуточного выпуск дизелей В-2 по заводам:

Завод-  изготовитель	Ежесуточный выпуск в феврале			Всего в феврале	Ежесуточный выпуск в марте			Всего в марте

с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 27		с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30

Кировский	13	19	22	470	25	25	30	800

в том числе д ля завода № 183	1	3	5	65	5	6	10	210 1

СТЗ	10	12	13	310	13	15	15	430

№76	7	9	10	230	12	13	13	380

Всего	30	40	45	1010	50	53	58	1610

3. Установить на февраль и март 1942 г. следующий график ежесуточного выпуска

топливных насосов и форсунок для дизелей В-2:

Завод-	Ежесуточный выпуск		в феврале	Всего в	Ежесуточный выпуск в марте			Всего в

изготовитель	с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 27	феврале	с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30	марте

Кировский	35	40	45	1065	45	50	55	1500

в том числе для завода № 76	8	10	10	250	13	13	13	390

для СТЗ	12	13	13	341	12	12	12	360

СТЗ		—	4	28	4	5	5	140

4. Установить на февраль и март 1942 г. следующий график ежесуточного производства корпусов танков Т-34 по заводам:

Завод-  изготовитель	Ежесуточный выпуск в феврале			Всего в феврале	Ежесуточный выпуск в марте			Всего в марте

с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 27		с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30

№ 183	7	10	14	270	15	18	20	530

в том числе для СТЗ	1	2	2	45

№ 112	7	10	12	255	12	12	12	360

в том числе для СТЗ	1	2	2	45	2	2	2	60

№264	10	12	13	310	13	15	15	430

5.	В соответствии с постановлением Государственного комитета обороны от февраля 1942 г. № 1231сс установить следующий график выпуска танков КВ в феврале и марте 1942 г. по Кировскому заводу:

Ежесуточный выпуск в феврале			Всего в феврале	Ежесуточный выпуск в марте			Всего в марте

с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 27		с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30

10	12	15	325	15	16	17	480

6. Директору завода № 112 т. Михалеву и моему заместителю т. Степанову учесть, его означенным постановлением Государственного комитета обороны нарком среднего машиностроения т. Акопов и директор Горьковского автозавода т. Лоскутов, под их личную ответственность, обязаны изготовить и поставить в феврале и марте 1942 г. заводу № 112 моторов М-17Т комплектно с электрооборудованием по следующему ежесуточному графику:

Ежесуточная отгрузка в феврале			Всего в феврале	Ежесуточная отгрузка в марте			Всего в марте

с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 27		с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30

7	8	19	230	10	10	10	310

7. Директору завода № 264 т. Зернову и заместителю начальника 1-го отдела наркомата т. Давтяну учесть, что означенным постановлением Государственного комитета обороны нарком тяжелого машиностроения т. Казаков и директора заводов: Коломенского — т. Бебенин и Ворошиловградского паровозного — т. Веллер обязаны обеспечить отливку и поставку заводу № 264 в отожженном виде литых башен танка

Т-34 по следующему ежесуточному графику:

Завод-  изготовитель	Ежесуточная отгрузка в феврале			Всего в феврале	Ежесуточная отгрузка в марте			Всего в марте

с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 28		с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30

| Коломенский з[аво]д		с 15 февраля по 2	5	50	5	5	5	150

Ворошилов- ll градский		с 15 февраля по 2	5	50	5	7	7	190

1 Всего:	[-]	20	80	100	100	120	120	340

8.	Директорам заводов: № 183 — т. Зальцману, № 112 — т. Михалеву и № 178 — т. Скибе на период освоения Коломенским и Ворошиловградским заводами обеспечить отливку и поставку заводу № 264 в отожженном виде литых башен Т-34 по следующему графику:

Завод-  изготовитель	Ежесуточная отгрузка в феврале			Всего в феврале	Ежесуточная отгрузка в марте			Всего в марте

с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 28		с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30

Завод № 183	1	1	2	35	1	1	2	40

Завод № 112	1	1	2	35	1	1	2	40

Завод № 178	3	3	3	85	3	3	3	90

9. Директорам заводов: Сталинградского — т. Задорожному, № 112 — т. Михалеву, № 183 — т. Зальцману и моему заместителю т. Петросьянцу учесть, что означенным I постановлением Государственного комитета обороны нарком вооружения т. Устинов, ГАУ КА — т. Яковлев и директор завода № 92 т. Елян обязаны изготовить в феврале и марте 1942 г. пушки Ф-34 по следующему графику:

Завод-потребитель	Ежесуточная отгрузка в феврале			Всего в феврале	Ежесуточная отгрузка в марте			Всего в I марте I

с 1 по 10	с И по 20	с 21 по 28		с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30

стз	11	12	13	334	14	15	15	455 1

X» 112	6	8	10	220	10	10	10	310 1

№ 183	7	8	12	246	16	18	20	560 1

Всего:	24	28	35	800	40	43	45	1325 ]

А также поставить равномерно по декадам в феврале и марте 4300 пулеметов ДТ и комплектно всю оптику.

10. Директорам заводов: № 264 — т. Зернову, № 183 — т. Зальцману и моему заместителю т. Щербакову учесть, что означенным постановлением Государственного комитета обороны нарком черной металлургии т. Тевосян и директора заводов: «Kpacный Октябрь» — т. Матвеев, Магнитогорского завода — т. Носов, Кузнецкого завда — т. Белан и Новотагильского завода — т. Рязанов обязаны изготовить и поставить в феврале и марте 1942 г. заводам № 183 и 264 отожженного полуобрезного бронелиста в следующих количествах:

Завод-потребитель	По 10 февраля	По 20 февраля	По 20 марта	Всего

№ 264	4500	4500	10 500	19 500

№ 183		10 500	12 350	22 850

11. Директору Сталинградского завода т. Задорожному учесть, что Государственный комитет обороны обязал НКО (т. Щаденко и Федоренко) закрепить до конца 1942 г. для работы на Сталинградском тракторном заводе 1100 чел. военнослужащих из запасного полка и ремонтных батальонов.

12. Директору завода № 264 т. Зернову и и. о. директора Кировского завода т. Махонину учесть, что Государственный комитет обороны обязал НКО (т. Щаденко и Федоренко) мобилизовать до 10 февраля 1942 г. для завода № 264 1 тыс. чел. Рабочих из местных мобилизованных контингентов и для Кировского завода 3 тыс. чел. (сверх ранее мобилизованных). Тов. Зернову и Махонину подготовить общежития для всех рабочих, поступающих на заводы по мобилизации НКО, и обеспечить их необходимой для работы спецодеждой.

13. Директору завода № 264 т. Зернову, заместителю начальника отдела главного механика Наркомтанкопрома т. Белику и начальнику транспортного отдела т. Косолапову учесть, что: а) нарком тяжелого машиностроения т. Казаков обязан немедленно передать заводу № 264 два мостовых 10-тонных крана с Ворошиловградского завода, 2 шт. правильных вальцов для правки брони до 45 мм и 50 шт. сварочных трансформаторов; б) нарком путей сообщений т. Арутюнов без задержки, в декадный срок, обязан

вывезти эти вальцы, краны и сварочные трансформаторы в Сталинград.

14. Директорам заводов: им. Орджоникидзе — т. Люльченко, им. Ленина — т. Эльцину, ГЗФС — т. Рябову, «Станкоконструкция» — т. Масленникову, им. Горького — т. Бершадскому изготовить для завода № 183 в феврале и марте 1942 г. из имеющегося задела станки согласно приложению № I1.

15. Начальнику ОКСа Наркомтанкопрома т. Корневу, директору завода № 183 т. Зальцману и директору завода № 76 т. Кочеткову учесть, что означенным постановением Государственного комитета обороны нарком по строительству т. Юдин обязан под свою личную ответственность закончить на заводе № 183 следующие строительные работы: а) к 15 февраля с. г. сдать под монтаж деревянный корпус инструментального цеха; б) к 20 февраля с. г. — деревянный корпус в 8,5 тыс. кв. м для размещения произодства боеприпасов; в) закончить и пустить в эксплуатацию два мартена: первый — к 5 февраля и второй — к 1 марта 1942 г.; г) к 25 февраля с. г. построить земляное нефтехранилище на 200 т мазута; д) к 10 февраля с. г. полностью закончить монтаж оборудования броневого участка; е) к 15 февраля с. г. закончить строительством и сдать под монтаж механический цех на заводе № 76. Тов. Юдин обязан немедленно выехать в Нижний Тагил и лично обеспечить выполнение строительства в установленные сроки.

16. Директору завода № 183 т. Зальцману учесть, что он обязан принять и пустить в эксплуатацию в феврале месяце сего года, а Наркомсредмаш (т. Акопов) обязан передать следующее оборудование быв. Орджоникидзеградского сталелитейного завода: 2 мультомагнитных крана, мульдошарнирный кран, электропечь 5 т и 3 формовочные машины.

17. Директору завода № 183 т. Зальцману и директору завода № 264 т. Зернову учесть, что Государственный комитет обороны отметил невыполнение Наркомтяжманем (т. Казаков) постановления ГКО от 14 ноября 1941 г. № бЭсс о пуске в декабре месяце с. г. двух кислородных установок в Нижнем Тагиле и обязал наркома тяжелого машиностроения т. Казакова и начальника Глававтогена т. Сукова: а) к 15 февраля с. г. сдать в эксплуатацию в Нижнем Тагиле одну кислородную установку на 250 куб. м, а к 1 марта с. г. — вторую кислородную установку на ту же мощность; б) обеспечить отпуск заводу № 264 в г. Сталинграде ежедневно 1 тыс. баллонов кислорода за счет любых потребителей, кроме СТЗ и завода «Баррикады».

18. Начальнику Главснаба т. Розину и директору завода № 183 т. Зальцману учесть, что Наркомсредмаш (т. Акопов) обязан поставить заводу № 183 до 25 февраля с. г. дополнительно к выделенным Наркомтанкопромом фондам на I квартал за счет подвижки поставки другим потребителям, кроме НКАП и НКБ, следующий инструмент: метчиков — на 10 тыс. руб., плашек — на 10 тыс. руб., разверток — на 8 тыс. руб., |зрез — на 60 тыс. руб., сверл из быстрорежущей стали — на 60 тыс. руб., напильников — га 30 тыс. руб. и мерительного инструмента — на 100 тыс. руб.

19. Директору завода № 183 т. Зальцману и моему заместителю т. Щербакову учесть, что Государственный комитет обороны обязал наркома черной металлургии г. Тевосяна: а) отгрузить заводу № 183 до 20 февраля с. г. 1800 т шамотного кирпича, 1 наркому путей сообщения т. Арутюнову обеспечить перевозку кирпича в установпенные сроки; б) до 5 февраля с. г. отгрузить заводу № 183 все недогрузы металла то фондам января месяца и до 20 февраля с. г. отгрузить металл по фондам февраля месяца; в) впредь поставлять заводу № 183 с Кузнецкого и Нижнетагильского заводов полуобрезной отожженный бронелист; г) обеспечить к 10 февраля с. г. присоединение газопровода с завода № 183 к заводскому газопроводу Нижнетагильского завода.

20. Моему заместителю т. Щербакову учесть, что Государственный комитет обороны означенным постановлением выделил на февраль и март 1942 г. Наркомганкопрому: а) угля челябинского на февраль — 79 тыс. т, на март — 80 тыс. т; угля богословского — на февраль 37 тыс. т, на март — 38 тыс. т; угля кузнецкого — на февраль 20 тыс. т, на март — 20 тыс. т; угля карагандинского — на февраль 15 тыс. т, на март — 15 тыс. т; угля кизеловского — на февраль 4 тыс. т, на март — 4,5 тыс. т; угля донецкого — на февраль 15 тыс. т, на март — 15 тыс. т; б) торфа дополнительно к выдделенному на I квартал фонду в марте — 11 тыс. т; в) принять к немедленной реализации установленный график ежесуточной отгрузки угля, торфа и нефтетоплива заводам согласно приложению № 2; г) учесть, что означенным постановлением Наркомуголь (т. Вахрушев), Главнефтесбыт (т. Донченко) и Наркомэлектростанций (т. Жимерин) обязаны обеспечить безусловное выполнение графика погрузки и поставки топлива остальным заводам Наркомтанкопрома до конца I квартала равномерно ежесуточно в пределах утвержденных фондов.

21. Директору завода № 178 в г. Кулебаках т. Скибе учесть, что Наркомсудпром (т. Носенко) и трест «Судолес» (т. Зайцев) обязаны поставить равномерными партиями ежесуточно: а) дров: в феврале 1942 г. — 40 тыс. куб. м, в марте 1942 г. — 45 тыс. куб. м; [б)] торфа: в феврале 1942 г. — 12 тыс. т, в марте 1942 г. — 13 тыс. т.

22. Начальнику транспортного отдела Наркомтанкопрома т. Косолапову и директору завода № 176 в г. Муроме т. Федотову учесть, что: а) нарком путей сообщения т. Арутюнов и начальник Казанской ж. д. т. Пичугин обязаны обеспечить в феврале и марте перевозку для завода № 176 со ст[анций] Пинер, Геркли1* и Мыслец Казанской ж. д. ежесуточно по 10 вагонов дров, заготовленных «Чувашлесом»; б) нарком путей сообщения т. Арутюнов обязан полностью обеспечить вагонами отгрузку топлива танковым заводам и продвижение маршрутов с топливом взять под особый контроль, докладывая Совнаркому о выполнении каждые 5 дней.

23. Начальнику Главснаба т. Розину, заместителю начальника отдела главного механика и энергетики т. Белику и директорам заводов учесть, что Государственный комитет обороны: а) запретил переадресовывать топливо, идущее в адрес заводов Наркомата танковой промышленности; б) разрешил Наркомтанкопрому разбронировать угля: заводу № 178 — 1 тыс. т, Кировскому заводу — 1,5 тыс. т с возвратом 15 марта з[аво]ду № 1761 2* — 2 тыс. т; угля: з[аво]ду № 112 — 8 тыс. т, СТЗ — 5 тыс. т, з[аво]ду № 178 — 2 тыс. т; в) обязал Наркомлегпром (т. Лукина) выделить Наркомтанкопрому для заводов № 183, № 264 и № 112 до 10 февраля с. г. и отгрузить 10 тыс. комплектов стеганых брюк, телогреек и кожаных ботинок.

24. Начальнику Главснаба т. Розину обеспечить получение, а т. Косолапову немедленную отправку стеганых брюк, телогреек и кожаных ботинок: з[аво]ду № 183 — 4 тыс. комплектов, з[аво]ду № 264 — 3 тыс. комплектов, з[аво]ду № 112 — 1 тыс. комплектов и 2 тыс. комплектов зачислить в резерв наркома.

25. Директорам заводов: № 183 — т. Зальцману, № 264 — т. Зернову, № 112-4 т. Михалеву, № 76 — т. Кочеткову, СТЗ — т. Задорожному учесть, что нарком торговли т. Любимов обязан немедленно выделить в распоряжение директоров сверх выделенаных этим заводам фондов на I квартал: махорки — 300 тыс. пачек, табака — 20 тыс. 100-граммовых пачек, 1 тыс. ящиков спичек и 150 т мыла. Начальнику Главснаба т. Розину и директорам указанных заводов обеспечить получение, а т. Косолапову немедленную отправку табачных изделий и мыла в следующем количестве:

Наименование заводов	Махорки, в тыс. пачек	Табак, в тыс. пачек	Спичек, в ящиках	Мыла, в т

завод № 183	75	60	300	40

завод № 264	45	25	75	20

завод № 112	45	30	100	25

завод № 76	45	25	75	15

стз	70	40	150	25

Итого:	280	180	700	125

Зачислить в резерв наркома: махорки — 20 тыс. пачек, табака — 20 тыс. пачек, спичек — 300 ящиков и мыла — 25 т.

26. В соответствии с решением ГКО и. о. директора Кировского завода т. Махонина выполнять все штамповки и литье для завода № 183 впереди поставок всем другим потребителям.

27. Директорам заводов: № 183 — т. Зальцману, № 76 г- т. Кочеткову, Кировского  т. Махонину, начальнику транспортного отдела Наркомтанкопрома — Косолапову учесть, что нарком путей сообщения т. Каганович и начальники дорог: им. Кагановича — т. Закорко и Южноуральской — т. Малькевич обязаны обеспечить подачу заводу 76 ежедневно трех вагонов и Кировскому заводу — двух вагонов для перевозки двигателей заводу № 183, а продвижение вагонов с дизелями от завода № 76 до завода 183 производить в течение 24 часов и от Кировского завода — в течение двух суток.

28. Начальнику Главснаба т. Розину выделить специальных ответственных лиц, на которых возложить реализацию решения ГКО, по которому НКО (т. Хрулев) обязан в двухдневный срок вывезти из г. Ленинграда своими транспортерными средствами по заявке Наркомтанкопрома 1 тыс. т цветного металла и проката и 25 т электро- и машиооборудования, потребного для танковых заводов.

29. Начальнику Главснаба т. Розину принять меры к немедленной реализации в названном постановлением ГКО сроки получения из импортных поступлений 1 тыс. карат технических алмазов и 2 тыс. карат алмазного порошка, выделив заводам в следующих количествах (в каратах):

Наименование заводов	Технический алмаз	Алмазный порошок

завод № 76	150	350

СТЗ	150	350

Кировский завод	250	600

Резерв наркома	450	700

30. Директорам всех заводов и начальнику транспортного отдела наркомата т. Косолапову учесть и принять к руководству в своей повседневной работе, что постановлением ГКО от 1 февраля за № 1231сс НКПС (т. Каганович) обязан: а) обеспечить безусловное выполнение постановления ГКО 3 января 1942 г. № 1092СС об организации специальных товароускоренных поездов для перевозки грузов для танковых заводов; б) к 10 февраля 1942 г. разыскать и доставить заводам СТЗ, № 264,183,76,112 и Кировскому заводу вагоны с материалами, изделиями и оборудованием, отгруженные в их адрес в октябре и декабре 1942 г.; в) учесть, что личная ответственность за своевеменную доставку всех грузов, идущих в адрес танковых заводов, Государственным комитетом обороны возложена на замнаркома путей сообщения т. Арутюнова, обязанность раз в 5 дней представлять в ГКО отчет о доставке грузов на танковые заводы.

НКО (т. Федоренко) и НКПС (т. Арутюнов) обязаны отправлять в адрес танковых заводов вооружение, пушки, пулеметы, оптику, танковые корпуса, танковые детали, подшипники, топливные насосы, бронелист, поковки и штамповки воинскими литерными эшелонами — транспортами. ГКО поручил НКПС (т. Андрееву) установить жесткий контроль за продвижением и своевременной доставкой вагонов, эшелонов

транспортов, идущих в адрес танковых заводов.

31. Директорам всех заводов и замначальника отдела главного механика и энергетики наркомата т. Белику учесть, что ГКО обязал Госплан (т. Сабурова) выделить заводам Наркомтанкопрома лимиты на электроэнергию по их полной потребности, запретить уменьшать фонды по электроэнергии танковым заводам, а Наркомэлектростанций (т. Жимерину) запретил производить ограничения или частичные отключения танковых заводов. Тов. Белику установить жесткий контроль за выполнением настоящего пункта и о каждом случае срыва работы докладывать мне для принятия мер.

32. Директору завода № 183 т. Зальцману и замначальника 1-го отдела т. Давтяну учесть и принять к реализации обязательство Наркомсредмаша (т. Акопова) изговить в феврале месяце заводу № 183 сто комплектов горячих штампов.

33. Государственный комитет обороны постановил: считать важнейшей задачей работы в феврале и марте месяцах Свердловского, Горьковского, Сталинградского и Челябинского обкомов ВКП(б) и их первых секретарей т. Родионова, Андрианова, Чуянова и Патоличева обеспечение выполнения плана по выпуску танков Т-34, корпусов к ним и дизелей В-2 на заводах № 183, 76, 264, 112, СТЗ и Кировском. Этим постановлением ГКО обязал т. Андрианова, Родионова, Чуянова и Патоличева лично оказывать всемерную помощь директорам этих заводов в выполнении возложенной на них задачи по увеличению выпуска танков Т-34, корпусов к ним и дизелей В-2.

34. Государственный комитет обороны возложил на народных комиссаров и начальников главных управлений т. Тевосяна, Акопова, Кабанова, Ломако, Устинова, Митрохина, Денисова, Донченко, Лопухова, Паршина и Вахрушева личную oтветственность за бесперебойное снабжение танковых заводов материалами, топливом, полуфабрикатами и изделиями по кооперации, а контроль за снабжением танковых заводов возложил на зампредседателя Совнаркома Союза ССР т. Сабурова.

35. Контроль и ответственность по наркомату за выполнение отдельных пункта настоящего приказа возлагаю: а) в части, относящейся к транспортным перевозка снабжению заводов электрооборудованием и подшипниками, вооружением и оптике на моего заместителя т. Петросьянца; б) в части, касающейся снабжения заводов металлом, броней, топливом и электроэнергией, на моего заместителя т. Щербакова; в) вопросы производственной кооперации (штамповка, поковка, литье, форсунки, насосы на моего заместителя т. Степанова.

Мои заместители, начальники главных управлений и начальники отделов наркомата должны понять, что выполнение главной задачи, поставленной Государственным комитетом обороны — значительного увеличения в феврале и марте выпуска танка Т-34, — требует немедленного и коренного улучшения всей работы аппарата наркомата и каждого его работника в сторону оперативной и действенной помощи заводам

выполнению ими установленных правительством заданий по выпуску Т-34, корпусов к ним и дизелей В-2.

Уверен, что директора заводов, в особенности т. Зальцман, Зернов, Задорожный, Михалев, Кочетков, а также начальники главных управлений и отделов наркомата мобилизуют все силы работников танковой промышленности на выполнение и перевыполнение важнейшего задания партии и правительства по выпуску танков Т-34, имеющих решающее значение для усиления боевой мощи нашей Красной армии и удовлетворения требований фронта.

Директорам заводов, моим заместителям и начальникам отделов наркомата (соответственно) ежедневно докладывать мне о ходе выполнения настоящего приказа.

Народный комиссар танковой промышленности В. Малышев

РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 82. Л. 133-118. Подлинник (24095).

С 1 февраля1942 завод №112 начал изготовлять экранированные корпуса и башни, а завод №264 — со 2 февраля. К 17 февраля на заводе №264 было готово примерно по 120 таких корпусов и башен. На заводе №112 выпуск шёл неоднородно — всего там изготовили 80 экранированных корпусов и 109 экранированных башен. Получается, что в феврале 1942 года Т-34 стали экранироваться сотнями, но… 23 февраля 1942 года Сталин подписал постановление ГКО №1333, согласно которому экранировка упразднялась. Правда, выпущенный задел по экранированным корпусам и башням использовался для постройки танков (18883).

1 Февраля 1942 г.

ГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 82 лист 137 – 139

Секретно.

ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

№ 151мс

г. Москва

"1" Февраля 1942 г.

Заводы № 183, № 76 и № 37 в январе месяце работали крайне неудовлетворительно. Одной из основных причин плохой работы этих заводов, в особенности завода № 183 и завода № 76, являлась совершенно неудовлетворительная поставка Кировским заводом по своим обязательствам кооперированных поставок (поковок, штамповок, литья) заводам № 183, 76 и 37.

Так, Кировский завод (Махонин, Злотник) не поставили заводу № 183 по своим обязательствам в январе месяце ни одного балансира, ни одного кривошипа, ни одного маховика, одной шестерни бортовой передачи, чем сорвал выпуск машин за последнюю пятидневку на 183 заводе. Такое же положение с выполнением кооперированных поставок заводу № 37 и заводу № 76.

Для обеспечения работы заводов № 183, 76 и 37  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. И.о. директору Кировского завода т. Махонину при всех условиях обеспечить в феврале месяце равномерную поставку заводам №№ 183, 76 и 37 деталей и узлов строго по следующему графику:

I. Заводу № 183.

II. Заводу № 37.

III. Заводу № 76.

2. Обязать т. Махонина установить отчетность по утвержденным мною графикам по поковкам и литью в пятидневку один раз по аппарату ВЧ в 1 отдел для доклада мне, а по форсункам и насосам ежесуточно вместе со сводкой по выпуску машин.

3. Персональную ответственность за отчетность по указанным поставкам по Кировскому заводу возлагаю на т. Золотника, а по 1-му отделу на ведущего инженера т. Середина, которым вменяю в обязанность представлять за своей подписью отчетные данные в сроки, указанные мною.

4. Контроль за изготовлением и отгрузкой заводам №№ 183, 76 и 37 кооперированных поковок по Кировскому заводу возлагаю лично на т. Махонина и т. Канель.

5. Последний раз предупреждаю тт. Махонина, Злотника и Канель, что если ими не будут приняты решительные меры по безусловной поставке кооперированных деталей заводам №№ 183, 76 и 37, и хотя бы на один день на этих заводах будет сорван выпуск машин по вине поставок Кировского завода, мною будут приняты самые строгие меры наказания, не взирая на лица, вплоть до придания суду по законам военного времени.

Народный Комиссар Танковой промышленности

подпись (В. Малышев) (18439).

К 1 февраля 1942 года на заводе № 38 в Кирове имелось 50 двигателей, из них 30 не были укомплектованы электрооборудованием. Имелись серьезные перебои в поставках иного электрооборудования, не хватало радиаторов, шарикоподшипников и других деталей. В результате вместо 200 танков удалось сдать лишь 4, причем это были не Т-60, а Т-30, собранные из задела по корпусам.

Дополнительные проблемы были связаны с тем, что в январе по указанию Малышева на завод № 38 было спущено задание на выпуск систем залпового огня М-13. По плану с 15 января по 2 марта завод должен был сдать 90 М-13, в результате около 30% всего оборудования было переведено на выполнение данной программы.

В отчете завода № 38 за январь 1942 года танковое производство оценивалось следующим образом:

«Степень готовности производства танков Т-60 характеризуется следующими данными: по основным цехам № 3, 5, 6, 10 и 30.

| Основная оснастка | Должно быть | Изготовлено | В работе |
| --- | --- | --- | --- |
| Приспособления (в наименованиях) | 466 | 346 | 219 |
| Специнструмент (в наименованиях) | 133 | 45 | 45 |
| Штампы |  |  |  |
| Холодная штамповка | 185 | 10% | - |

Горячая штамповка	800	10%

<...>

Завод еще не имеет своего качественного стального литья и ковки чугуна (не закончен мартен). Кузница не дает еще достаточного для заделов количества заготовок, в частности торсионов.

По производству бронекорпусов зависит от себя, так как металл на корпуса старого типа имеется.

На первое февраля принято корпусов: По Т-60 (Т-40 без плава) 16 штук По «060» 58 штук Принято башен 30 штук Заготовлено корпусов 150 комплектов Заготовлено башен 48 комплектов Заложенных и экранированных корпусов 35 комплектов К переходу на усиленные корпуса из цельной брони (передний лист 35мм и т.д.) завод еще не подготовился. Отсутствует полигон, пушка, снаряжение и оборудование для приведенного боекомплекта. Отсутствует броневой лист, заказ на последний имеется.

Завод не обеспечен бронебойными или баллистическими 20-мм снарядами и звеньями к ним, что срывает приемку и укомплектовку танков.

По вооружению — в наличии имеется: пушек ШВАК на 200 танков, пулеметов ДТ на 200 танков, прицелов ТМФП 70 штук, патронов 7,62 простых — 105 600 штук, патронов Б-32 — 55 400 штук, трассирующих 7,62 — 40 480 штук, гранат Ф-1 — 1360 штук, дисков ДТ — 3000 штук. Пушки ШВАК доставляются с 8 коробками без звеньев Отсутствует необходимое для отправки ружейное зимнее масло «К. В.», бензин антифриз, масло любрикетинг для двигателя.

К настоящему времени прибывают «кооперированные» агрегаты и детали. На заводе имеется 45радиаторов, 60 аккумуляторов и т.д.

Сборку машин задерживает отсутствие регуляторов и амортизаторов под мотор».

Понимая, что в сложившихся условиях заданный заводу темп явно не соответствовал производственным возможностям, ГАБТУ снизило объем заказа на февраль до 75 танков. Результат не заставил себя ждать: на второй месяц производства завод № 38 не только вписался в план, но и перевыполнил его, сдав на один танк больше. Не помешали выполнению плана и проблемы с поставкой Чусовским металлургическим заводом бронелистов. Ввиду большого объема брака, вызванного расхождением химсостава брони, заводу № 38 приходилось проводить закалку деталей в воде, что приводило к их короблению (17485).

К 1 февраля 1942 года на заводе № 38 в Кирове было принято 58 корпусов Т-60 и 30 башен. Вместо 75 танков завод сдал 76, из них часть была Т-60, часть Т-30. В марте план снова перевыполнили: вместо 150 Т-60 было сдано 160 танков, а вместо 170 корпусов завод изготовил 174 штуки. При этом завод указывал, что сдает Т-60, подвох можно обнаружить только в отправках. Если видите четырехзначный номер, значит, перед вами Т-30. Всего таких танков сдали около 50 штук, точных данных нет. Расхождения могут быть на несколько танков (24888).

В июне 1942 года завод №38 освоил выпуск штампованных опорных катков самостоятельно, так что литые ленивцы стали едва ли не единственной отличительной чертой (24888).

9 марта 1942 года И.В. Сталин подписал постановление ГКО №1417сс "Об организации производства танков Т-70 на заводах №37 и 38 Наркомтанкопрома". Согласно ему, выпуск Т-60 на заводе №38 прекращался с 1 мая 1942 года, вместо него осваивалось производство Т-70. Заводское КБ с той же энергией занялось ответственной задачей. При этом выпуск Т-60 шел своим чередом. За апрель 1942 года завод сдал 163 танка данного типа. Поскольку волшебная сила заделов никуда не девалась, за май 1942 года сдали еще 109 Т-60. Официально выпуск танков данного типа продолжалось и в июне. Согласно отчету военпреда завода №38, за июнь сверх плана было изготовлено 22 Т-60, из них 10 без башен (данные машины предназначались под монтаж систем залпового огня М-8) (24888).

К 1 февраля 1942 года на заводе №38 имелось 50 двигателей, из них 30 не были укомплектованы электрооборудованием. Имелись серьёзные перебои в поставках иного электрооборудования, не хватало радиаторов, шарикоподшипников и других деталей. В результате вместо 200 запланированных танков удалось сдать лишь 4, причём это были не Т-60, а Т-30, собранные из существовавшего задела по корпусам.

Согласно отчёту военпреда завода №38, за июнь предприятием сверх плана было изготовлено 22 Т-60, из них 10 без башен (эти машины предназначались под монтаж РСЗО М-8). Согласно документам, завод продолжал отгрузку Т-60 и в июле. Например, 25 числа с эшелоном №15258 в 1-е Горьковское танковое училище отправилось 9 Т-60 и 1 Т-30 (серийный номер 2071). Кроме того, судя по серийным номерам, единичные экземпляры Т-60 попадались и в партиях Т-70. Последние Т-60, выпущенные на заводе №38, имели старую выхлопную систему, но при этом их катки были штампованными. Это стало возможным благодаря организации в Кирове производства опорных катков. Ленивцы при этом оставались литыми. До самого конца сборки на заводе №38 использовались корпуса и башни как с утолщённой броней, так и экранированные.

Наглядная демонстрация того, какая каша творилась в отправках завода №38. Танк с четырёхзначным номером — это не Т-60, а Т-30

Напоследок стоит отметить, что с данными по производству танков на заводе №38 творился полный бардак. Например, военпред завода доложил о выпуске в январе 1941 года 4 танков, но по другим документам проходят 5 машин. В июне, по сводным документам ГАБТУ, проходят 2 принятых Т-60, а по краткому отчету военпреда — 22 штуки, из них 10 — без башен. С мая завод №38 поставлял заводу №113 шасси Т-60 для установки систем М-8, и данные поставки учитываются далеко не везде. Если добавить ко всему этому Т-30, проходящие по документам и как Т-60, и как Т-70, получается полная неразбериха.

Хоть какую-то ясность в вопросе того, сколько же было сделано Т-60, включая шасси, вносит число изготовленных корпусов. Всего в Кирове с января по июнь 1942 года было сварено 567 комплектов, из которых было изготовлено как минимум 524 Т-60 и как минимум 10 шасси под установку М-8 (17672).

1 февраля 1942 года, согласно плану по опытным работам, датированному этим днем, опытный образец САУ к этому времени был готов, но его испытаний еще не проводилось. Артком ГАУ КА только подготовил программу испытаний. На проектирование ЗИС-41 было потрачено 15 239 рублей, в 28 255 рублей обошлось изготовление опытного образца, а качающаяся часть пушки ЗИС-2 стоила 11 500 рублей (17671).

Не раньше 1 февраля 1942 года (вопреки информации о том, что ЗИС-41 построили еще осенью 1941 года) построили ЗИС-42. По сути шасси ЗИС-22М было одно, а его осенью 1941 года пустили на изготовление опытного образца М-13 на данной базе. Только когда решили выпускать М-13 на шасси СТЗ-5, шасси ЗИС-22М стало вакантным. Интересно другое. В плане работ на начало 1942 года значилось, что завод №92 должен был изготовить 24 истребителя танков. Судя по цифрам, каждый обходился в 100000 рублей. Недешево, мягко говоря, это дороже легкого танка Т-70. В дальнейшей переписке, кстати говоря, указывается реальная стоимость изготовления опытного образца ЗИС-41. Проектирование (15239 рублей), переделка ЗИС-22М (28255 рублей), а также цена ЗИС-2 (11500 рублей) - это никак не 100000 рублей.

Изготовленный в начале 1942 года опытный образец ЗИС-41 мало чем отличался от тактико-технических требований августа 1941 года. Внешне САУ выглядела высокой, но это впечатление обманчиво. Высота линии огня составила 2080 мм, что не сильно больше немецких гусеничных истребителей танков семейства Marder. При этому у них никакого кругового сектора обстрела не имелось. Полная высота ЗИС-41 составляла 2440 мм, что ниже Marder. Боевая масса составила 7,5 тонн, что на тонну больше ТТТ. Но тут следует отметить, что составители требований явно не учитывали массу базового шасси. Опыт создания ЗИС-31 говорил о том, что лишняя масса составит 2,5 тонны, при массе ЗИС-22М 5 тонн получить 6,5 не удалось бы никак.

Получившаяся у завода № 92 конструкция чем-то напоминала немецкие разработки, а именно истребитель танков 8.8 cm Flak 18 (Sfl.) auf Zugkraftwagen 12t (Sd.Kfz.8). Вряд ли его в Горьком видели, да и машина получилась более удачной. По крайней мере была она заметно ниже, легче, а расчет орудия более защищенным от вражеских пуль. Поскольку возможности разместить укладки на платформе не имелось, поступили несколько иначе. А именно сделали ограждения по периметру платформы, вдоль которого раскладывались снарядные ящики. Справедливости ради, иных вариантов удобно разместить боекомплект не имелось.

Сама платформа была деревянной, по ее центру разместилась тумба, на которую установили качающуся часть ЗИС-2. Развитый орудийный щит имел довольно интересную конструкцию. Во-первых, на боковинах разместили откидные сиденья для наводчика и заряжающего. Во-вторых, верхняя часть могла приподниматься, что было актуально в ходе интенсивной стрельбы. Таким образом упрощалась работа заряжающего, если он вел свою работу стоя. В целом проект получился довольно удачным, за одним исключением. Звалось оно "шасси". Было бы странно ждать, что из полугусеничного грузовика можно просто так взять, и сделать истребитель танков. Кроме того, от заказчика завод №92 получил явно завышенные требования. Прыгнуть выше головы не представлялось возможным, так что полученные результаты оказались предсказуемыми (23521).

1 февраля 1942 года

Заводы №№ 198, 330 НКэлектропрома – Москва (9151).

1 февраля 1942 года вышел приказ № 63сс НКВ

Во исполнение постановления ГКО № 1222сс от 30 января 1942 года:

Начальнику 2 Гл. управления Добровольскому приступить к восстановлению заводов бывшего № 217 в Москве и бывшего завода № 69 в Красногорске.

Заводу восстанавливаемому на площадях бывшего завода № 217 присвоить № 589.

Заводу восстанавливаемому на площадях бывшего завода № 69 присвоить № 393 (6320, 51).

1 февраля 1942   г. входит приказ №   63 Народного комиссара вооружения СССР:

«Во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны №   1222 от 30 января 1942 года, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику 2-го Главного управления т. Добровольскому приступить к восстановлению бывшего завода №  69  в  г. Красногорске.

… 3. Заводу, восстанавливаемому на площадях бывшего завода №   69, присвоить №  393».

На первых порах завод должен был восстановить производство «минометных прицелов МПБ-80 и МП5К, панорам танковых командирских ПТК-5». В 1944 г. в Красногорске восстанавливается производство биноклей Б-6, которые маркируются клеймом СиМ над призмой Дове. В 1944  г. заводом №  393 было выпущено около 32 тыс. биноклей, в 1945  г. еще 50 тыс. (22791).

1 февраля 1942 г. в Красногорске на месте эвакуированного завода № 69 НКВ был создан Завод № 393 НКВ. Вначале был восстановлен ремонтно-инструментальный корпус, с весны 1942 г. начался выпуск продукции- оптических приборов. Летом 1942 г. заводу были переданы часть оборудования и кадров (800 чел.) эвакуированного завода № 356, а также часть оборудования ленинградского завода № 349. В начале 1943 г. на завод переведена группа специалистов эвакуированного завода № 296. Осенью 1945 г. создан цех по производству ширпотреба. В 1947 г. завод был значительно расширен, получил много нового оборудования с немецких заводов «Цейс» и «Шотт».

С 1946 г. по начало 1950-х г. на заводе работало более 100 немецких специалистов по оптике.

В 1947 г. создан цех объективов (начальник- Л.А. Стучинский) и КБ по разработке оптических систем.

В 1948 г. при заводе создано КБ по разработке фотоаппаратуры. В 03.1949 г. пущен конвейер по производству фотоаппаратов. В 1951 г. пущен второй конвейер в сборочном цехе фотоаппаратов, в 1953 г.- третий конвейер. К концу 1954 г. дйствовало 11 конвейерных линий.

В 1986 г. введен в эксплуатацию инженерно-технологический корпус (с 06.2005 г. не принадлежит заводу). В начале 1990-х г. был корпус сборки и испытаний аэрокосмической аппаратуры, корпус комплексных механических испытаний; в 2000 г.- лабораторно-производственный корпус.

В 1979 г. ПО присвоено имя С.А. Зверева. В 1982 г. назывался Красногорский механический завод, в 1990 г.- в ведении МОП. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Направления деятельности (2005 г.): научные исследования, разработка и производство: космической и авиационной фотосъемочной аппаратуры; оптико-электронных приборов для танковой и авиационной техники; наземных оптико-электронных систем измерения и контроля воздушного и космического пространства; наблюдательных приборов; медицинской и научной аппаратуры.

Директор (1942-46 г.)- В.А. Колычев, (1946-50 г.)- Д.Ф. Скаржинский, (1950-53 г.)- А.Ф. Соловьев, (1953-65 г.)- Н.М. Егоров, (1965-68 г.)- Л.А. Воронин, (1968-73 г.)- В.И. Креопалов, (1973-75 г.)- О.М. Устинов, (1975-86 г.)- В.Г. Трифонов. Гендиректор (1986-2005 г.-)- А.И. Гоев.

Гл. инженер (1942 г.-)- А.Н. Ширяев, (1945 г.)- С.А. Зверев.

Гл. конструктор (1970-е)- В.В. Некрасов. Гл. металлург- И.Е. Дунаев.

Гл. конструкторы: генерал Николаев (ГСН), Ю.В. Рябушкин («Фтор-2», СА-34).

Начальник отдела маркетинга (2004 г.)- В.К. Рыковский.

Работали: (1947 г.)- Н.А. Гаврилов, Н.М. Маренков (ведущий конструктор фотоаппаратов), А. Падалко (ведущий конструктор фотоаппаратов), А. Юдин, А. Кузнецов, М. Русинов (объектив «Руссар»), (1941 г.)- Д. Максутов (объективы МТО), (1952 г.)- В. Родин (объектив «Родина»).

Производство: прицельные комплексы: "Радуга","Шквал"; АФА, фотоаппараты: «Фтор-2», СА-34 для КК «Восток», «Фтор-4» для КА «Зенит-4» (1965), СА-106 для «Зенит-4МТ», С-180 для съемки северного сияния; панорамный фотоаппарат «Топаз» для КА «Янтарь-1КФТ»; фотоаппаратура «Природа» для КА «Фрам» (1970-е);77 электронные микроскопы: ЭМ-5 (1950-), ЭМ-6, ЭМ-8, ЭМ-11М; фотоаппараты.

Завод № 393 НКВ, МВ, Красногорский механический завод (КМЗ) МОП, ПО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (КЗ) МОП, ОАО КЗ

143400 г. Красногорск-7 Московской обл. ул. Речная, 8 тел. 561-89-26 www.zenit-foto.ru, www.zenit.istra.ru

КБ завода № 393

Создано в 1947 г. для разработки оптических систем.

Руководитель (1947 г.-)- М.Д. Мальцев.

Работали: конструкторы: (1950-е)- В.К. Чудесова, Н.А. Шибаев, А.М. Юрщик.

Создано: фотообъективы: «Юпитер-8», «Индустар-22» (1948), «Мир-1», «Гелиос-44», «Таир-3», «Таир-11», «Юпитер-6» (1950-е), «Орион-15», «Вега-1», «Индустар-24М», «Юпитер-21», «Телемар-22», «Мир-5», «Мир-6», «Гелиос-65Ц», «Юпитер-25Ц», «Таир-38», «Рубин» (1960-е), «Мир-10», «Москва» (1968), «Индустар-60», «Гелиос-9», «Вариогоир-1», «Март-1», «Метеор-5, -8М», «Эра-6М» (1970-е).

КБ завода № 393

КБ создано в 1948 г. при заводе для разработки фотоаппаратуры.

Руководитель (1948 г.-)- П.А. Денисов. Начальник (1960-е)- И.К. Юрусов.

Ведущие конструкторы: (-1948-61 г.-)- П.Д. Деревянкин, (1960 г.)- Ф.Е. Соболев, (1970-е)- А.И. Акалупин.

Работали: конструкторы: (-1947-63 г.-)- Е.В. Соловьев, (1947 г.)- И.А. Корольков, (1948 г.)- С.И. Колганов, (1948 г.)-Ю.В. Рябушкин, (-1956-61 г.-)- Г.М. Дорский, А.М. Орлов, В.И. Плужников, Ч.И. Заманская, (-1956-57 г.-)- К.А. Гаврилова, (1960 г.)- А.И. Акалупин, С.Г. Кузнецов, В.Г. Токмаков, В.И. Штанников, (1961 г.)- М.А. Знаменская, И.С. Тимофеев, (1963 г.)- В.Г. Ремез.

Создано: фотоаппараты: «Москва-1», «Зоркий», «Зенит», «Астра», «Комета», ФТ-2, «Старт», «Нарцисс», «Искра».

СКБ-4

Начальник (2005 г.)- В. Колинько.

Создано: оптико-электронный комплекс контроля космического пространства «Окно».

ЦКБ-393 МВ, ОКБ С.Н. Николаева

Создана головка самонаводения ЮНО-2 для планирующей АБ (конец 1940-х), ИК ГСН для: УАБ СНАБ-3000, ракеты СНАРС-250, К-8М.

КБ С.М. Николаева

Действовало на заводе, где директор- А.С. Котляр.

Созданы минометные (МП-41) и танковые прицелы во время ВОВ (10776).

1 февраля 1942 г. приказом № 63 в соответствии с пост. ГКО № 1222 от 30.01.1942 г. в Красногорске на месте эвакуированного завода № 69 НКВ для возобновления производства оптических приборов был создан Завод № 393 НКВ, MB, МОП, Красногорский механический завод (КМЗ) МОП, ПО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (КЗ) МОП, ОАО ФНПЦ «КЗ им. С.А. Зверева» /143400  г. Красногорск-7 Московской обл. ул. Речная, 8 тел. 561-80-83/. Вначале был восстановлен ремонтно-инструментальный корпус, с весны 1942 г. начался выпуск продукции- оптических приборов. Летом 1942 г. заводу были переданы часть оборудования и кадров (800 чел.) эвакуированного завода № 356, завода № 106, а также часть оборудования ленинградского завода № 349. В начале 1943 г. на завод переведена группа специалистов эвакуированного завода № 296. Осенью 1945 г. создан цех по производству ширпотреба. В 1947 г. завод был значительно расширен, получил много нового оборудования с немецких заводов «Цейс» и «Шотт».

С 1946 г. по начало 1950-х  г. на заводе работало более 100 немецких специалистов по оптике.

В 1947 г. создан цех объективов и КБ по разработке оптических систем.

В 1948 г. при заводе создано КБ по разработке фотоаппаратуры. В 03.1949 г. пущен конвейер по производству фотоаппаратов. В 1951 г. пущен второй конвейер в сборочном цехе фотоаппаратов, в 1953 г. - третий конвейер. К концу 1954 г. дйствовало 11 конвейерных линий.

В 1950-52 г. разработан и запущен в производство первый отечественный кинофототеодолит (Ф.Е. Соболев). 25.06.1956 г. организовано КБ-4. В 1970 г. производство кинотеодолитов передано наБелОМО.

В начале 1950-х  г. на заводе организовано радиотехническое производство по выпуску комплектующих для ЗРК С-25, но затем оно было свернуто.

Решением ВПК от 8.01.1969 г. завод определен головным по созданию экспериментального образца ОЭС для комплекса «Окно», приказом МОП от 17.08.1970 г. КМЗ назначен головным по проекту комплекса в целом. В 1969-72 г. проведена НИР «Окно» (В.И. Креопалов). В начале 1970-х  г. создан ОЭК «Окно», затем «Окно-С». В 1971-72 г. на Бюраканской обсерватории (Армения) построена экспериментальная база завода, на которой затем смонтирован экспериментальный образец ОЭК «Окно» для его отработки. 21.11.1974 г. вышло ПСМ о проведении ОКР по комплексу «Окно», в 07.1975 г. - решение ВПК «О порядке проведения работ по созданию головного образца комплекса «Окно». ПСМ от 04.1980 г. установлен срок сдачи комплекса «Окно»- 1986 г. ITCM от 24.04.1980 г. задана ОКР «Окно-С».

В 1986 г. введен в эксплуатацию инженерно-технологический корпус (с 06.2005 г. не принадлежит заводу). В начале 1990-х  г. был корпус сборки и испытаний аэрокосмической аппаратуры, корпус комплексных механических испытаний; в 2000 г.- лабораторно-производственный корпус.

В 1979 г. ПО присвоено имя С.А. Зверева. В 1982 г. назывался Красногорский механический завод, в 1990 г. ПО «Красногорский завод»- в ведении МОП. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Направления деятельности (2005 г.): научные исследования; разработка и производство: космической и авиационной фотосъемочной аппаратуры (для панорамной съемки земной поверхности, панхроматической и многозональной для КА ДЗЗ, гиперспектральной съемки); оптико-электронных приборов для танковой и авиационной техники; систем управления огнем для танков и авиации; наземных оптико-электронных систем измерения и контроля воздушного и космического пространства (единственное предприятие в России); наблюдательных приборов (лазерных дальномеров и целеуказателей; снайперских панкратических прицелов; оптических прицелов для гранатометов); оптико-электронной ГСН; систем и комплексов РХБЗ; бортовых вертолетных комплексов: оптико-телевизионного для экологического мониторинга, оптико-электронного для инженерной разведки; систем мультипликации и совмещения фотолитографического комплекса для производства СБИС; медицинской и научной аппаратуры; рентгеновских и лазерных микроанализаторов.

В 2005 г. велось 78 НИОКР, из них 67- для МО.

В составе завода (2004 г.)- НТЦ по разработке оптических средств бронетанковой и авиационной техники, приборов внешнетраекторных измерений, комплексов ККП, орбитальной космической аппаратуры и любительской фотоаппаратуры.

Директор (1942-46 г.)- В.А. Колычев, (1946-50 г.)- Д.Ф. Скаржинский, (1950-53 г.)- А.Ф. Соловьев, (1953-65 г.)- Н.М. Егоров, (1965-68 г.)- Л.А. Воронин, (1968-73 г.)- В.И. Креопалов, (1973-75 г.)- О.М. Устинов, (1975-86 г.)- В. Г. Трифонов. Гендиректор (1986-05.2006г> А.И. Гоев, (2008 г.)- В.П. Жигулич.

Гл. инженер (1942 г.-)- А.Н. Ширяев, (1945 г.)- С.А. Зверев, (1979 г.)-  Г. Г. Янпольский.

Гл. конструктор (1949-56 г.-)- Ф.Е. Соболев, (1970-е)- В.В. Некрасов. Гл. металлург- И.Е. Дунаев.

Зам. гл. конструктора (-1945 г.)- Ф.Е. Соболев.

Гл. архитертор (1970 г.)- О.Н. Умрихин.

Гл. конструкторы: г Николаев (ГСН), (1949-70 г.)- Ф.Е. Соболев (кинотеодолиты), Ю.В. Рябушкин («Фтор-2», СА-34); направлений (2004 г.)- В.И. Колинько, (2004 г.)- С.А. Архипов, (2004 г.)- Н.Д. Волобуев, (2004 г.)- П.А. Лапин, (2004 г.)- B.C. Слободянюк.104

Директор НТЦ (2004 г.)- А.П. Тарасов.

Начальник отдела маркетинга (-2002-04 г.-)- В.К. Рыковский.69

Начальники цехов: объективов (1947 г.-)- Л.А. Стучинский.

Ведущие конструкторы: Н.М. Маренков (фотоаппараты), А. Падалко (фотоаппараты).

Руководитель социально-психологической службы (-1985 г.)- С.В. Калашников.

Создано: кинофототеодолит КФТ-10/20 (1952), кинотеодолит КТ-50 (1956); аэрофотоаппараты А-72, А-87, А- 10-10.

Производство: винтовочный оптический прицел «ПУ» (1943-44)- 80.591;4 кинотеодолиты: КФТ-10/20, КТ-50, КТС (-1970)- всего около 300; измерительный комплекс контроля траекторий ракет «Кубань»; прицельные комплексы: «Радуга», «Шквал»; высокоточная астрономическая установка ВАУ (1965-71)- 6; ИКТ «Соболь» (1972)- 3; ОЭС передачи азимута для РК «Искандер»; тепловизионная обзорно-прицельная подсистема для Ми- 24, обзорно-прицельная станция для Ми-28 (2000-е); тепловизионный прицел для Т-90С (2000-е); А ФА, фотоаппараты: «Фтор-2», СА-34 для КК «Восток», «Фтор-4» для КА «Зенит-4» (1965), СА-106 для «Зенит- 4МТ», С-180 для съемки северного сияния; панорамный фотоаппарат «Топаз» для КА «Янтарь-1КФТ»; фотоаппаратура «Природа» для КА «Фрам» (1970-е);77 электронные микроскопы: ЭМ-5 (1950-), ЭМ-6, ЭМ-8, ЭМ- 11М;

фотоаппараты: «Москва-1» (1946-49)- 31.632, «Москва-2» (1947-56)- 197.640, «Зоркий» (1948-56)- 835.502, «Москва-3» (1950-51)- 11.385, «Зоркий-З» (1951-56)- 87.569, «Зенит» (1952-56)- 39.019, «Зоркий-2» (1954-56)- 10.310, «Москва-4» (1955-58)- 62.632, «Зоркий-С» (1955-58)- 472.702, «Зоркий-2С» (1955-60)- 214.903, «Зоркий- ЗС» (1955-56)- 45.572, «Зенит-С» (1955-61)- 232.949, «Москва-5» (1956-60)- 216.457, «Зоркий-4» (1956-73), «Зоркий-5» (1958-59)- 236.501, «Старт» (1958-64)- 76.503, ФТ-2 (1958-65)- 16.662, «Мир» (1959-61)- 156.229, «Зоркий-6» (1959-66)- 385.207, «Юнкор» (1959-62)- 168.836, «Друг» (1960-62)- 23.702, «Зенит-З» (1960-62)- 81.776, «Искра» (1960-63)- 38.722, «Кристалл» (1961-62)- 65.433, «Искра-2» (1961-64)- 6118, «Нарцисс» (1961-65)- 10.939, «Зенит-ЗМ» (1962-70)- 781.678, «Зенит-4» (1964-68)- 19.740, «Зенит-5» (1964-68)- 11.616, «Зенит-6» (1964- 68)- 8930, «Зоркий-10» (1964-78)- 332.144, «Зоркий-11» (1964-66)- 60.745, «Зенит-Е» (1965-82), «Фотоснайпер» (1965-82)- 97.938, «Горизонт» (1967-73)- 49.849, «Зоркий-12» (1967-68)- 7200, «Зенит-7» (1968-71)- 3024, «Зенит- В» (1968-73)- 889.617, «Зенит-Д» (1969-70)- 63, «Фотон» (1969-76)- 1839, «Зокий-4К» (1972-78)- 524.646, «Зенит- ЕМ» (1972-85)- 979.140, «Зенит-ВМ» (1972-73)- 1239, «Зенит-16» (1972-77)- 11.124, «Зенит-ВЭ» (1972-85)- 1506, ФС-3 (1974-82)- 64.945, «Зенит-TTL» (1977-85), «Фотон-ОС» (1979-81)- 62, «Зенит-19» (1979-87)- 121.993, «ФК Зенит» (1979-83)- 292, «Зенит-18» (1980-870- 7001, «ФК Зенит-2» (1980-82)- 11, ФС-4 (1981)- 20, «Зенит-10» (1981-82)- 19.865, «Зенит-11» (1981-92), «Зенит-ЕТ» (1981-82)- 61.099, «ФК Зенит-З» (1981)- 10, ФС-12 (1982-90)- 118.486, «Зенит-12» (1983-94)- 94.489, «Зенит-12сд» (1983-94)- 468.956, «Зенит-12хр» (1983-2000), «Зенит-22» (1984-85)- 5, «Зенит-автомат» (1984-94)- 68.002, «ФК Зенит-4» (1984)- 1, «ФК Зенит-6» (1986)- 100, «Зенит-14» (1987-90)- 567, ФС-5 (1988)- 1, «Зенит-АМ» (1988-95)- 7348, ФС-ЗСМС (1989-95)- 28.139, «Зенит-122» (1989- 2003), ФК-7А (1990)- 10, ФК-8А (1990)- 20, ФС-12-2 (1990-95)- 33.354, «Горизонт-202» (1991-2003)- 23.303, ФС- 122-3 (1992-96)- 7236, «Зенит-АПК» (1992-98)- 6394, «Зенит-АМ2» (1992-97)- 27.240, ФС-122-2 (1994-2003)- 42.804, «Зенит-АМЗ» (1994-95)- 13, «Зенит-212к» (1994-2003)- 32.149, «Зенит-АПМ» (1994-95)- 15, ФС- сувенирный (1996)- 210, «Зенит-501» (1997)- 250, «Зенит-502» (1997)- 258, «3енит-503» (1997)- 250, «Зенит-504» (1997)- 251, «Зенит-З 12т» (1999-2003)- 71.834, «Зенит-4120Х» (2000-03)- 21.257, «Горизонт-205» (2000-03)- 18, «Зенит-510» (2000-01)- 12.821, «Зенит-520» (2000-01)- 11.782, «Зенит-610» (2000-01)- 8777, «Зенит-620» (2000- 01)- 9000, «Зенит-КМ» (2001-03)- 15.097, «3eHHT-412LS (2002-03)- 13.076, ФС-412 (20030- 100; объективы «Юпитер», «Индустар» (! 948-). «Гелиос» (1950-е-), «Таир», МТО, «Мир», «Орион», «Вега», «Телемар», «Рубин» (1960-е); кинокамеры: КСР-1 («Конвас»), СФР и ФП-22 для научных исследований (1958), «Кварц-1» (1960-68)- 77.965, «Кварц-2» (1961-68)- 146.472, «Кварц-3» (1963-69)- 56.365, «Кварц-5» (1965-74)- 56.365, «Кварц-2М» (1966-74)- 120.834, «Кварц-2х8С» (1968-77)- 123.402, «Кварц-1х8С-1» (1969-75)- 16.092, «Кварц-2х8С-3» (1971- 83)- 211.374, «Кварц-1х8с-2» (1974-93)- 301.102, «Кварц-8ХЬ» (1981-89)- 30.075, «Красногорск-1» (1965-74)- 36.683, «Красногорск-2» (1966-77)- 15.081, «Красногорск-3» (1971-93)- 105.435, «Красногорск-4» (1974-75)- 27; киносъемочный аппарат: 16СП.

КБ завода № 393 Создано в 1947 г. для разработки оптических систем.

Руководитель (1947 г.-)- М.Д. Мальцев.

Создано: фотообъективы: «Юпитер-8», «Индустар-22» (1948), «Мир-1», «Гелиос-44», «Таир-3», «Таир-11», «Юпитер-6» (1950-е), «Орион-15», «Вега-1», «Индустар-24М», «Юпитер-21», «Телемар-22», «Мир-5», «Мир-6», «Гелиос-65Ц», «Юиитер-25Ц», «Таир-38», «Рубин» (1960-е), «Мир-10», «Москва» (1968), «Индустар-60», «Гелиос-9», «Вариогоир-1», «Март-1», «Метеор-5, -8М», «Эра-бМ» (1970-е).

КБ завода № 393

КБ создано в 1948 г. при заводе для разработки фотоаппаратуры.

Руководитель (1948 г.-)- П.А. Денисов. Начальник (1960-е)- И.К. Юрусов.

Ведущие конструкторы: (-1948-61 г.-)- П.Д. Деревянкин, (1960 г.)- Ф.Е. Соболев, (1970-е)- А.И. Акалупин.

Создано: фотоаппараты: «Москва-1», «Зоркий», «Зенит», «Астра», «Комета», ФТ-2, «Старт», «Нарцисс», «Искра».

КБ-4, СКБ-4

Образовано приказом директора завода от 25.06.1956 г. для разработки кинотеодолитов, фотограмметрических приборов, киноаппаратуры для регистрации полетов JIA, ракет и авиабомб. В 1960 г. выдано задание на разработку высокоточной астрономической установки ВАУ для пунктов ККП. В 1968 г. поручена разработка первого в СССР мобильного ИК теодолита-радиометра (ИКТ) «Соболь».

С 12.05.1969 г. КБ-4 вошло в состав IV-ro тематического направления ЦКБ.

Начальник (1956-70 г.)- Ф.Е. Соболев, (2005 г.)- В. Колинько.

Гл. конструктор (1956 г.-)- Ф.Е. Соболев.

Создано: фоторегистрирующие установки: ФУР, ФРК (1950-е), скоростная ШСК (1950-е); кинотеодолиты КФТ, КТ-50, КТС (1960); ВАУ (1965); ИКТ «Соболь» (1972); оптико-электронный комплекс контроля космического пространства «Окно».

ЦКБ-393 MB, ОКБ С.Н. Николаева

С 1967 г. велись исследования по возможности обнаружения, распознавания и измерения координат космических объектов с помощью оптических средств.

12.05.1969 г. для разработки автоматизированного ОЭК «Окно» системы ККП в составе ЦКБ образовано IV-e тематическое направление, в которое вошли КБ-4, специальный конструкторский отдел (СКО) и НИ отдел № 5 ЦКБ. В составе направления организованы: конструкторский отдел 4-1, лаборатория 4-1, макетная мастерская № 4.

Начальник (1974-76 г.)- B.C. Чернов, (1979 г.)- В.В. Некрасов.

Зам. начальника по IV-у направлению (1969-; 1976 г.-)- B.C. Чернов.

Гл. конструктор (1974 г.-)- B.C. Чернов.

Зам. гл. конструктора по IV-y направлению (1969 г.-)- B.C. Чернов.

Начальники отделений: (1976 г.-)- B.C. Чернов.

Начальники отделов: СКО (1969 г.)- В.А. Баршев; НИО № 5 (1969 г.)- С.И. Козьмин; № 4-1 (1969 г.-)- Ф.Е. Соболев, (1970 г.-)- В.А. Баршев.

Гл. конструкторы: (1969-80 г.-)- B.C. Чернов («Окно», «Окно-С»).

Начальники: лабораторий: № 4-1 (1969 г.-)- В.В. Вацура, (1972 г.-)- Б.К. Раев; мастерской № 4 (1969 г.-)- В.И. Кирсанов.

Создано: ГСН: ЮНО-2 для планирующей АБ (конец 1940-х), Ж ГСН для: УАБ СНАБ-3000, для СНАРС-250, К-8М (11982).

1 февраля в 1942 году приказом Наркома Вооружения СССР №63 на освободившихся площадях завода имени В.И.Ленина, эвакуированного в октябре 1941 года в город Новосибирск, было решено создать новое оптико-механическое предприятие - Государственный Союзный завод №393 Наркомата Вооружения, ныне ОАО "Красногорский завод имени С.А.Зверева". ОАО "Красногорский завод имени С.А.Зверева" - это универсальное многопрофильное предприятие с мощным научно-техническим и производственным потенциалом, специализирующееся на конструировании и производстве космической и авиационной топографической и спектрозональной фотосъемочной аппаратуры; приборов, снабженных лазерными, инфракрасными и тепловизионными каналами; оптико-электронных устройств для бронетанковой техники; прицелов стрелкового и охотничьего оружия; медицинской и научной аппаратуры; приборов для дневного и ночного наблюдения; фотоаппаратов и сменных объективов. Завод дважды был награжден высшими наградами: орденом Ленина (1966 г.) и орденом Трудового Красного Знамени (1976 г.) (15027).

1 февраля 1942 года заводу, организованному на площадях завода № 217 МВ, эвакуированного в начале ВОВ в Свердловск, согласно приказа НКВ за № 63сс, изданного во исполнение постановления ГКО за № 1222сс от 30 января 1942 года, был присвоен номер 589.

В 1942 году завод изготовлял в основном прицелы сухопутного вооружения – ротные (МПР) и батальонные (МПБ) минометные прицелы, а также прицелы и наблюдательные приборы танков и самоходной артиллерии.

Начиная с 1943 года завод стал постепенно осваивать и выпускать авиационные приборы. 1943 год был последним годом изготовления прицелов сухопутного вооружения.

В 1944 году основной продукцией завода являлись различные марки прицелов для пикирующих бомбардировщиков и ночной прицел для самолетов У-2. В этом же году завод освоил и поставил на производство передвижной кинопроектор К-25.

Адрес: Москва, ул. Стромынка, д. 10, п/я 765

Согласно приказа № 37сс МОП от 31 января 1956 года завод с ЦКБ провел перестройку работы в связи с новыми задачами и характером опытного производства (9568).

Не позднее 1 февраля 1942 г. О работе Стерлитамакского станкостроительного завода им. В. И. Ленина в 1941 г. (Из годового отчета завода).

... Работа завода в 1941 г. разделяется на два резко отличимых периода:

А. Первое полугодие: завод работает в г. Одессе как станкостроительный в соответствии с намеченным для него профилем.

Б. Второе полугодие: эвакуация завода, организация завода в г. Стерлитамаке, переход завода в танковую промышленность и в связи с этим изменение профиля завода.

Так как эти два периода деятельности завода несопоставимы, то при даче показателей работы завода за весь год первое полугодие выделяется особо.

...Приведенные данные** говорят о том, что работой в первом полугодии коллектив завода создал все предпосылки к тому, чтобы в 1941 г. не только выполнить, но и значительно перевыполнить план.

июля было получено распоряжение эвакуироваться в г. Стерлитамак. Завод располагал небольшим тупиком пропускной способностью в 6—7 вагонов в сутки (17279).

1 февраля 1942 г. по решению Государственного комитета обороны (ГКО) при Народном комиссариате связи СССР создано Военно-восстановительное управление для определения объема и характера разрушений систем связи по всему фронту, планирования восстановительных работ, первоочередной реконструкции и строительства линий телефонной и телеграфной связи Генерального штаба Красной Армии (9923).

Армия:

1 февраля 1942 года Оперативная сводка Совинформбюро

Утреннее сообщение 1 февраля

В течение ночи на 1 февраля наши войска продолжали вести активные действия против немецко-фашастских войск.

Вечернее сообщение 1 февраля

В течение 1 февраля наши войска, уничтожая узлы сопротивления противника, продолжали продвигаться вперёд.

За 31 января уничтожено 7 немецких самолётов. Наши потери 2 самолёта.

За 31 января частями нашей авиации уничтожено 17 танков, 210 автомашин с пехотой и грузами, 40 повозок со снарядами, 1 автоцистерна с горючим, 33 полевых и зенитных орудия, подавлено 9 зенитно-пулемётных точек, уничтожено и рассеяно до 2 батальонов пехоты (15024).

February 1 1942 Soviet counteroffensive begins to bog down in German hedgehog defense system (1037).

1 февраля 1942 наступлениеКАвыдохлось (1037).

February 1, 1942: In the East, the Red army begins an offensive toward Vjasma (3819).

1 февраля 1942 КА начала наступление на Вязьму (3819).

1 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1227 [Об отправке с февраля 1942 г. на фронт ежемесячно до 300 тыс. чел. маршевого пополнения.] (7021, 151).

1 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1228 О передаче дел на старший и средний начальствующий состав до командиров полков включительно из Главного управления кадров РККА в Главупраформ. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 152 (11012).

1 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1229 О формировании новых 50 стрелковых дивизий и 100 курсантских бригаРГАНИР, Фонд ГКО, д. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 153-157, 158-159 (11012).

1 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1230 Об обеспечении дивизий и бригад автотранспортом и гужтранспортом. (7021, 160-161,162-165).

Жизнь и внутренняя политика:

1 февраля 1942. Открылись рестораны по следующими адресам: Тверской бульвар, дом - 5; Житная улица, дом - 2; Столешников переулок, д. 20; улица Рождественка, дом - 2/5; ул. Арбат, дом - 43; проезд Художественного театра, дом - 5/7; улица Кирова, д 23. Открылись также рестораны при гостиницах "Центральная" и "Якорь". Открылись закусочные и кафе по следующими адресам: Крымский вал, дом 14; Малая Колхозная улица, дом - 3; улица Арбат, дом 36; проезд Серова, дом - 17; улица Горького, дома - 40 и 59. Открылись также столовые Неглинная улица, дом - 29; Таганская площадь, дом - 50; площадь Свердлова, дом - 1/6 и при Киевском вокзале. Завтраки, обеды и ужины в этих предприятиях общественного питания отпускались без карточек, по коммерческим ценам, установленным Наркомторгом СССР (18696).

За рубежом:

1 февраля 1942 в Германии введены карточки на табачные изделия (4962).

1 февраля 1942 немцы заменили свой секретный морской код “Энигма”, известный англичанам с начала войны, на новый - “Тритон” (4962).

1 февраля 1942 фашистами создано в Норвегии марионеточное правительство В. Квислинга (4962).

1 февраля 1941 флот США начал обстрел японских войск на Маршаловых и Гильбертовых островах (2100) и операция длилась до 4 марта (3907,235).

1 февраля в 1942 году американский авианосец атакует японские военные базы на Маршалловых островах, а также на островах Уэйк, Маркус и Гилберта (операция завершится 4 марта) (15027).

1 февраля 1942 авианосцы ВМС США USS Enterprise (CV-6) и USS Yorktown (CV-5) наносят авиаудары по японским базам на Маршалловых островах. Это первая наступательная операция американских войск во Второй мировой войне (20793).

1 февраля 1942 британские войска отступили из Малайзии в Сингапур, главную ВМ базу в ЮВА (3907,235).

1 февраля в 1942 году Британские войска отступают из Малайзии в Сингапур, главную британскую военно-морскую базу в Юго-Восточной Азии (15027).

Авиапромышленность:

2 февраля 1942 года головной из трех, взятых на испытания Ил-4 с М-82, переоборудованный на стадии сборки из серийного №7102, был облетан. Новые моторы сильно дымили и выбрасывали масло в суфлер. Менее чем за неделю сделали 17 полетов, однако 18-й едва не закончился гибелью машины из-за отказа обоих М-82. Испытания продолжились на Ил-4 № 6614, пока на одном М-82 не разрушилась крыльчатка ПЦН. Только Ил-4 2М-82 № 7103 смог пройти Госиспытания — хотя и с замечаниями, но до конца. Дальность упала до 2540 км, снизились потолок, вторая и особенно первая границы высотности, но скорость выросла на 33 км/ч, вернулась способность лететь на одном моторе, улучшились взлетные качества, причем Главный конструктор обещал, что при более подходящих воздушных винтах разбег можно будет сократить до 400 м, как у первых ДБ-3ф. Эти посулы, а также дефицит М-88Б и решили вопрос о серийном выпуске Ил-4 с двигателями М-82. Первым освоил новую силовую установку в серии завод №126 в Комсомольске- на-Амуре осенью 1942 года. С целью дальнейшего улучшения взлетных и скоростных характеристик Ил-4 были проведены расчеты вариантов силовой установки с форсированными моторами М-82Ф или с М-82НВ с непосредственным впрыском топлива в цилиндры. Такой самолет можно было бы использовать днем без прикрытия истребителями, но дальность резко падала, что лишало такую модификацию смысла. Использование же американских двигателей 141830 или Р2600 без турбокомпрессоров не давало улучшения скорости и снижало высотность. Перспективными считались модификации под моторы М-90 выпуска 1942 г. и под дизели М-30 с турбокомпрессорами, но их работоспособные экземпляры ОКБ Ильюшина получить пока не могло (24139).

2 февраля 1942 года. Агент госбезопасности "Шахов" в своем сообщении информировал старшего лейтенанта ГБ Баскакова о том, что на аэродроме 2 завода N 22 в последние дни было несколько случаев разъединения всасывающих патрубков при гонке. Перемонтаж этих патрубков производился на готовом моторе в сборочном цехе при установке моторчика привода нагнетателя. Эта работа из-за недобросовестной установки стягивающих хомутов приводила к разъединению патрубов. Были случаи, когда на стягивающие хомуты забывали ставить гайки. Во время испытаний или в полете хомуты слетали, и патрубок, идущий от нагнетателя к заднему карбюратору, соскакивал. В результате этого в цилиндрах двигателя происходило неполное сгорание смеси и ее выброс в выхлопной коллектор с последующим загоранием. Это предположение в дальнейшем подтвердилось мнением специалистов.

С определенной долей уверенности можно сказать, что катастрофа самолета ПЕ-2 - это цепь нарушений технологической дисциплины, ослабления контроля, нарушений инструкций и правил. Роковое стечение обстоятельств предопределило гибель Петлякова на борту своего детища (11313).

2 февраля 1942 года после эвакуации на площадке завода 207, согласно приказу НКАП № 93с организуются авиаремонтные мастерские, которые используют частично оставленное оборудование. Мастерским присваивается наименование завод № 462 с профилем работ – ремонт самолетов.

В 1943 году на заводе было освоено изготовление запчастей самолета МИГ-3.

В 1943 году приказом НКАП № 416с от 14 июля на площадь завода № 462 был влит завод № 464, входящий в 11 Гл. управление НКАП. Объединенному заводу присваивается № 464 НКАП с программой выпуска самолетов ЯК-6.

В том же 1943 году Постановлением ГКО № 3977с от 25 августа и приказом НКАП № 516с от 27 августа завод перешел на серийное изготовление самолетов типа У-2, производство которых продолжалось до второго полугодия 1945 года. Во второй половине 1945 года завод получил задание по подготовке производства к выпуску самолетов типа ЯК-10, однако, в связи с последующим решением ГКО № 404с от 20 октября 1945 года заводу поручили изготовление радиоприемников типа “Маршал”.

В начале второго квартала 1946 года заводу была спущена программа по выпуску самолета типа ЯК-10 и запчасти к самолету ПО-2. Завод снова стал самолетостроительным.

Решением Правительства за № 493-192сс от 11 марта 1947 года и приказом МАП за № 244с от 21 апреля 1947 года завод получил профиль опытного самолетостроительного завода гл. конструктора Яковлева А.С. с выполнением задания по производству новых опытных самолетов по тематическому плану.

Постановлением СМ от 12 июля 1948 года завод переводится на серийное самолетостроение с производственной программой по выпуску самолетов ЯК-12.

В соответствии с Постановлением СМ № 1397-507сс от 6 апреля 1950 года и приказом МАП №№ 511сс/оп и 512сс от 12 апреля 1952 года завод перешел на подготовку производства самолетов ЯК-12Р с редукторным мотором М-12Р, который значительно улучшает летно-эксплуатационные данные самолета связи. Выпуск самолета ЯК-12Р был запланирован в 1951 году.

Приказами МАП от 2 июня 1951 года производство самолетов ЯК-12Р на заводе было прекращено, все заделы, оснастка и техдокументация по самолету были переданы заводу № 387 МАП.

Адрес: ст. Долгопрудная Московской области, п/я 1078

В 1953 году 28 марта в соответствии с Постановлением СМ приказом № 30сс МОП завод № 464 переходит из ведения МАП в МОП (9559).

2 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1232 О плане производства самолетов и авиационных моторов в феврале месяце 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 182-183, 184-185 (11012).

2 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1235 О строительстве Омского завода НКАП № 166. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 199-203, 204-210 (11012).

2 февраля 1942 вышло постановление ГКО N 1235сс о производстве самолета 103 на 166 заводе (1543,60).

2 февраля 1942 г. по приказу № 94с на базе планерных мощностей завода № 241 (Завод № 241 ГВФ, НКАП /ст. Быково Московской обл.;  г. Тюмень/) был организован самостоятельный планерный ГС завод № 241 11ГУ НКАП.

При заводе действовало ОКБ O.K. Антонова.

По приказу № 707с от 16.09.1942 г. завод № 241 НКАП к 10.1942 г. переведен на площадку завода № 463 НКАП и влит в его состав.

В 1947 г. в Москве действовал завод № 241.129

Директор (1942 г.-)- А.Н. Рафаэлянц.

Гл. инженер (-1942 г.)- А.Н. Рафаэлянц.

Производство: планеры: КЦ-2 (1941)- 2, А-7.

ОКБ гл. конструктора O.K. Антонова при заводе № 241 НКАП

Работы по модификации планеров А-7, А-2.

По приказу № 618с от 12.08.1942 г. ОКБ Антонова переведено с завода № 241 в Тушино на завод № 464 НКАП для продолжения работ по планерам (11982).

2 февраля 1942 г. было письмо Начальнику отдела вооружений Управления эксплуатации и ремонта ВВС КА военинженеру 1 ранга Лопатину от начальника 2 отдела Управления заказов вооружения и боеприпасов ГУЗиТС ВВС КА военинженера 1 ранга Стрельникова от: «В части ВВС КА начинают поступать РОФС-132. Между тем в частях до сих пор нет инструкции по назначению и боевому применению РОФС-132. Сообщаю для сведения назначение и метод боевого применения РОФС-132 и РО-132 на самолетах Ил-2. Эти сведения прошу сообщить частям ВВС для руководства Д° выхода из печати инструкции.

РОФС-132 предназначен для поражения следующих целей: танки, бронемашины, автомобильный, железнодорожный, речной и морской транспорт, суда специального назначения, временные и стационарные деревянные постройки, ангары и другие сооружения. Стрельба производится только прицельно с дистанций не менее 800 м.

Порядок подготовки РОФС-132 к стрельбе и зарядка орудий аналогичны подготовке к стрельбе РБС-132 с дополнениями:

1. Проверить наличие пиропатронов ПП-4 в гнездах пиросвечей на переднем пояске ракетной камеры, для чего необходимо отвернуть пробку свечи с контактом и убедиться в наличии там пиропатронов. Ели пиропатронов ПП-4 на месте не окажется, их надо поставить и завернуть контактную пробку пиросвечи. При этом необходимо строго соблюдать, чтобы контактная пробка создавала надежный контакт с пиропатроном и одновременно сама не утапливалась в корпус пиросвечи ниже положенного уровня, обеспечивающего надежный контакт с латунными колодками на ракетном орудии.

2. Если снаряды пришли в часть без переходных втулок под взрыватели АМ-А, то последние необходимо получить, ввернуть в очко головки РОФС-132 и законтрить стопорным винтом.

3. В головное очко вложить дополнительно тетриловую шашку длиной 15 мм и ввернуть взрыватель АМ-А, после чего снаряд считается окончательно снаряженным и готовым к действию.

4. Ввиду увеличенной длины снаряда, крыльчатка взрывателя АМ-А в РОФС-132 выходит за передний срез РО-132 и контровка ее к ракетному орудию может производиться либо специально изготовленной проволочной вилкой (из рояльной проволоки) или тонкой вязальной проволокой. Для крепления контровочной вилки или вязальной проволоки, на вертикальных стенках переднего торца РО-132 необходимо просверлить два отверстия диаметром 3-4 мм.

Контровку крыльчатки АМ-А к РО-132 вязальной проволокой производить не более как двумя нитями проволоки, причем за противоположные лопасти крыльчатки. После зарядки РО-132 снарядами РОФС-132, каждый из них визуально проверяется на надежность соединения контакта пробки пиросвечей к контактной колодкой на РО-132. Если контакта между колодкой РО и пиросвечей нет, необходимо снаряд снять с РО, вывернуть контактные пробки пиросвечей, положить под заплечики пиропатрона кольцевые прокладки-шайбы из миллиметровой Проволоки и завернуть пробки обратно. Картонные тарели извлекать из выходного отверстия сопла категорически запрещается.

Стрельбу РОФС-132 с самолета необходимо вести как правило, одиночно или залпами по два снаряда. Стрельбу залпами по четыре снаряда Разрешается вести как исключение, когда цель имеет весьма важное значение, и поражение ее более мощным залпом диктуется тактическими соображениями. Боевая дистанция стрельбы РОФС-132 должна быть не менее 800 м, так как ее уменьшение для самолетов-штурмовиков может повлечь за собой поражение осколками снаряда.

В случае стрельбы РОФС-132 самолетами, идущими в строю бреющим полетом, интервал между ведомым и ведущим по фронту должен быть не менее 60 м, а дистанция в глубину строя — не более 100 м. Ввиду отсутствия специальных баллистических таблиц, определение прицельных данных при стрельбе РОФС-132 по наземных целям производится согласно баллистических таблиц стрельбы РБС-132» (11402).

Другие оборонные отрасли:

2 февраля 1942 года вышел приказ № 41с НКБ (Челябинск).

В целях наращения мощностей по производству 23 мм авиавыстрела:

Возобновить строительство завода № 546 в Краснодаре (5754, 57-56).

2 февраля 1942 года, когда были закончены основные строительные монтажные работы, Завод № 513 НКБ, эвакуированный из Ростова и 187 из Тулы вступил в строй. Директор – Середин. Адрес: Омск-20, поселок Буденного, п/я № 7 (9993).

2 февраля 1942 г. на заводе № 513 (этот день стал днем рождения завода) (Завод № 513 НКБ, Ростовское паевое товарищество «Жесть», Советско-австрийский завод «Жесть-Вестерн», Ростовский завод стальной эмалированной посуды, Завод «Эмальпосуда», Завод «Штамповщик», Омский телевизионный завод МРП, МПСС, Р-6135, ПО «Иртыш» МПСС, ФГУП «Омское ПО (ОмПО) «Иртыш» /г. Ростов-на-Дону;  г. Омск/ /644060  г. Омск ул. Гурьева, 18 тел. 41-72-67/) была выпущена первая партия гильз и звеньев для авиапушек, производство которых продолжалось всю войну и в послевоенные годы. После войны освоен также выпуск комплектующих для сельхозтехники, газовых плит, медицинских приборов.

В 1943 г. в Ростове на старом месте создан завод № 359.

В 1958 г. завод перепрофилирован на выпуск радиотехнических изделий. В 1960 г. освоено производство аппаратуры радиосвязи, телевизоров, затем- станций и мобильных комплексов радиосвязи военного и гражданского назначения СДВ, СВ, KB и УКВ диапазонов. С 1974 г.- производство приводных аэродромных радиостанций автомобильного и стационарного исполнения. В 1977 г. освоен выпуск цветных телевизоров. В 1978 г. начат выпуск автоматизированных телерадиовещательных станций.

По приказу МРП № 160 от 24.03.1966 г. переименован в Омский телевизионный завод. Имел наименование «п/я Р-6135». В 1960-е  г. - в ведении Управления радиотехнической и электронной промышленности Западно- Сибирского совнархоза. По приказу МПСС от 28.11.1988 г. на базе Омского телевизионного завода создано ПО «Иртыш». В него вошли также: Тарский завод «Кварц», Исилькульский завод «Экран» и Черлакское производство.

В 1996 г. был прекращен выпуск телевизоров, всего их к этому времени было выпущено более 5 млн.

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Производство ( 2005 г.): приводные аэродромные радиостанции; профессиональные всеволновые радиоприемники и возбудители; УКВ мобильные и портативные радиостанции; ТНП (телевизоры, радиоприемники, электроводонагреватели).

Численность персонала (09.1941 г.)- 3284 чел., (12.1942 г.)- 3090 чел.,132 (15.09.1964 г.)- 3444 чел.80

Директор (1941-42 г.)- военинженер 1р Е.И. Дремух, (1968-97 г.-)- А.И. Фальчевскии. Гендиректор (2002 г.)- А.С. Дацков, (2005 г.)- В.А. Березовский.

Зам. гендиректора по производству и ВЭД (2002 г.)- A.M. Аршинин.

Гл. инженер (1941 г.-)- А.И. Некрасов, (2002 г.)- В.А. Березовский.

Производство: автоматизированная приводная аэродромная радиостанция ПАР-10 (-2002-06-); оборудование для телевидения и радиовещания (автоматизированные телевизионные радиостанции MB и ДМВ диапазона; всеволновые радиоприемники «Ольхо-Гелиос-215», «Ольхон-Гелиос-М» (2005); радиоприемник ДВ-СВ-КВ-УКВ диапазонов «Скаляр» (2005); судовая радиостанция «Бирюза»; портативная радиостанция «Охта»; приемно- передающие устройства ПТ-100, ПВ-100; «Артек-Сириус» Р-170В; изд. Р-788, прибор 1-ОМ; комплект диагностики электрического и спецоборудования танка для Т-72, Т-80 (2005); оборудование для пищевой промышленности; газовое отопительное оборудование; телевизоры: «Спутник» (1959-), «Спутник-61», «Снежок», «Снежок-301, -302», «Кварц», «Кварц-301, -302, -303, -306, 40ТБ-308, 40ТБ-401, Ц-202»; радиоприемники: «Блюз РП-201», «Кварц РП-201»; репродуктор «Кварц-301» (11982).

Со 2 по 11 февраля 1942 года на Копейском полигоне проходили испытания «установки 122-мм гаубицы на танке КВ-9». Всего было произведено 210 выстрелов, из них 171 на заводском полигоне лафетопробными снарядами и усиленными зарядами. Откат системы в пределах 560–580 мм был признан нормальным. В пределах нормы оказались и пробы воздуха, которые брались для определения загазованности боевого отделения при стрельбе. Остальные выстрелы производились уже на Копейском полигоне. Стрельба по щиту размером 5×5 метров, находившемуся на километровом расстоянии, оказалась вполне успешной – все снаряды попали в цель. Удовлетворительными оказались и результаты при стрельбе, в ходе которой проверялась кучность при переносе огня. С дистанции 600 метров щиты размером 1,25×1,25 метров были поражены.

Кроме того, 10 февраля на заводе №200 были проведены испытания на бронепробиваемость. Поскольку у М-30 бронебойных снарядов не было, были взяты снаряды от 122-мм корпусной пушки А-19. С дистанции 100 метров было произведено 4 выстрела по литой башне КВ-1. Каждый раз последовательно увеличивался заряд пороха (с 2100 до 2400 грамм), а начальная скорость снаряда повышалась с 525 до 573 м/с. Первый и четвертый выстрелы пробили башню и оказались внутри нее, второй и третий срикошетировали, выбив при этом пробку.

Это были вполне впечатляюще результаты. Но к КВ-9 набралось и претензий. Помимо малого максимального угла склонения орудия, его скорострельность составила всего 2 выстрела в минуту. Имелись претензии и к условиям работы заряжающего. Комиссия потребовала доработать бронировку орудия, нашлись и другие недочеты.

Несмотря на обнаруженные недостатки, общий вердикт комиссии оказался положительным:

«1. Танк КВ-9 с установкой 122 мм гаубицы М-30 испытания выдержал и может быть принят на вооружение Красной Армии.

2. При изготовлении опытной серии танка КВ-9 необходимо внести все переделки по обнаруженным недостаткам испытанного образца, обратив особое внимание на бронезащиту системы, укладку боеприпасов.

3. Так как на испытаниях танковый образец 122 мм гаубицы М-30 дал положительные результаты, комиссия считает необходимым ускорить серийный выпуск танка КВ-9».

На заводе №8, который в феврале 1942 года был выделен из УЗТМ, начала подготовка к выпуску установочной партии танковых гаубиц У-11. Между тем, в конце февраля начались серьезные разбирательства между ГАУ и Народным комиссариатом танковой промышленности (НКТП). Изучение результатов испытаний Арткомом ГАУ выявило щекотливый нюанс. При стрельбе бронебойными снарядами давление в канале ствола достигало 3500–4000 кг/см2 при штатном значении 2350 кг/см2. Это было совершенно недопустимо, интенсивная стрельба таким зарядом могла привести к разрушению поршневого затвора. А при использовании допустимого заряда начальная скорость бронебойного снаряда составила бы всего 432 м/с. В результате бронепробитие У-11 оказывалось хуже аналогичного показателя ЗИС-5. Единственным преимуществом У-11 становилось лишь большее фугасное действие осколочно-фугасного боеприпаса. Поэтому Артком ГАУ посчитал нецелесообразным установку У-11 в КВ-1, лишний раз напомнив, что эта система является инициативой НКТП (17680).

Со 2 по 11 февраля 1942 на Корейском Полигоне проводились испытания КВ-9. В ходе изучения опытного образца КВ-9 выяснилось, что реальный угол снижения орудия составляет всего -2 градуса. За время испытаний было произведено 210 выстрелов, из них 171 на заводском полигоне лафетопробными снарядами и усиленными зарядами. Стрельба показала, что скорострельность составила 2 выстрела в минуту, что, откровенно говоря, маловато. Проблему можно было решить введением второго заряжающего, но девать его попросту оказалось некуда.

Надо сказать, что сама система, в отличие от танка, куда ее поставили, получилась вполне удачной. Откат системы в пределах 560–580 мм был признан нормальным. В пределах нормы оказались и пробы воздуха, которые брались для определения загазованности боевого отделения при стрельбе. Вполне успешно были проведены стрельбы по щиту 5Х5 метров, с дистанции в километр все выстрелы попали в цель. Такие же результаты были получены при стрельбе по щиту размером 1,25Х1,25 метра на дистанции 600 метров. Самое интересное, что были проведены испытания и по бронепробиваемости. Отсутствие бронебойных снарядов компенсировали использованием боеприпасов от 122-мм корпусной пушки А-19. На дистанции в 300 метров была пробита цементированная плита толщиной 76 мм. Также с дистанции 100 метров было произведено 4 выстрела по литой башне КВ-1. Первый и четвертый выстрелы пробили башню и оказались внутри нее, второй и третий срикошетировали, выбив при этом пробку. Казалось бы, результаты вполне успешные, ГАБТУ КА и НКТП воспользовались результатами испытаний, дав заказ на выпуск установочной партии орудий. Но к в конце февраля своё веское слово высказало руководство ГАУ КА (Главное Артиллерийское Управление Красной Армии). Там изучили отчет, после чего оказались в легком недоумении. Мало того, что стрельба велась нештатным боеприпасом, так еще и усиленным зарядом. В результате при штатном значении давления в канале ствола 2350 кг/см2 оно достигало 3500–4000 кг/см2. Таких издевательств поршневой затвор долго бы не выдержал.

Несмотря на спорные результаты испытаний, ГАБТУ КА и НКТП дали указание о выпуске установочной партии У-11 (20860).

Со 2 февраля 1942 года начался выпуск корпусов и башен Т-60 в Саратове. Завод №180 (Саратовский вагоноремонтный завод), куда в 1941 году был частично эвакуирован и Ижорский завод, стал последним предприятием, задействованным в производстве корпусов Т-60. Изначально в Саратове должны были обеспечивать корпусами выпуск Т-50, но после снятия этого танка с вооружения была получена команда готовиться к работам по Т-60.

С самого начала завод №180 производил корпуса и башни с утолщённой броней, за февраль удалось выпустить 50 комплектов. Примечательно, что февральская программа была выполнена из остатков брони, предназначенной для танка Т-50, причём кормовой лист Т-60, выпущенных в Саратове в это время, имел толщину 20 мм (вместо 25 мм), днище — 8 мм (вместо 6), а лобовые детали — 37 мм (вместо 35). Неприятной деталью стало то, что большинство бронекорпусов завода №180 оказалось с трещинами (68% от всех корпусов). Аналогичные нарекания имелись и относительно корпусов, изготовленных заводом №177.

Как показали испытания, проведённые на заводе «Красный Октябрь», подобные мучения с организацией производства экранированных и утолщённых корпусов были оправданны. В лобовой проекции Т-60 стал «держать» пули крупнокалиберных пулеметов со всех дистанций. Резко снизились шансы поражения танка из противотанковых ружей. Более того, дальность эффективного огоня по Т-60 из противотанковой пушки 3.7 cm Pak уменьшилась до дистанции 650 метров. Хотя эта пушка к весне 1942 года в Вермахте активно заменялась более мощными орудиями, тем не менее вероятность встретить её на поле боя для Т-60 оставалась очень высокой. Кроме того, советский танк с лобовой проекции теперь оказался не по зубам и орудию танка Pz.Kpfw.II. Одним словом, модернизированный Т-60 для немцев и их союзников стал гораздо более опасным противником (17672).

2 февраля 1942 первые серийные тридцатьчетверки, вооруженные огнеметом АТО-41 и получившие обозначение ТО-34, которые были изготовлены на СТЗ в январе 1942, были отгружены на Юго-Западный фронт. Позже к выпуску ТО-34 подключились заводы № 112 и № 183, но объем производства огнеметных танков был невелик.

Огнеметный танк ТО-34 представлял собой обычный танк Т-34, у которого в передней части вместо пулемета в лобовом листе корпуса монтировался поршневой пороховой огнемет АТО-41 и резервуар емкостью 105 литров для огнесме- си. При этом на танке не предусматривалась установка радиостанции, так как для нее не оставалось места, а экипаж сокращался до трех человек. Углы обстрела огнемета по вертикали составляли от -2 до +10 градусов, по горизонтали в пределах 7,5 градусов. Управлял действиями огнемета механик-водитель, что значительно снижало эффективность действия, так как часто водитель не мог отвлечься для стрельбы из огнемета.

Выбрасывание струи, как уже говорилось, велось при помощи пороховых газов. Перезарядка огнемета и подача следующего патрона производилась автоматически, под давлением гидравлического напора огнесмеси, создаваемого в резервуаре. Воздух давлением 150 атмосфер из баллона попадал в понижающий редуктор, в котором давление падало до 4 атмосфер, после чего он поступал в резервуар с огнесмесью. При этом часть воздуха проходила через второй понижающий редуктор (давление снижалось до 7-8 атмосфер) и попадала в бензобак. Под давлением сжатого воздуха огнесмесь поступала в рабочий цилиндр огнемета. При нажатии на спусковую скобу на электродах запальных свечей зажигалки появлялась искра, которая воспламеняла бензин, выбрасываемый через форсунки. При воспламенении заряда пороховые газы под давлением примерно 30 атмосфер давили на поршень и выбрасывали огнесмесь через насадку. Проходя через горящий факел форсунки струя огнесме- си воспламенялась (12217).

2 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1233 О производстве зарядных станций и зарядных агрегатов для НКО. (7021, 186-188,189-194).

2 февраля в 1942 году образовано ФГУП "Омское Производственное Объединение "Иртыш". Омский завод "Штамповщик" - так сначала называлось сегодняшнее ОмПО "Иртыш" - основан в 1942 году, когда в Омск были эвакуированы завод "Эмальпосуда" из Ростова-на-Дону и "Новая Тула" из Тулы. В годы войны завод выпускал гильзы и звенья для авиационных пушек. В послевоенный период был освоен выпуск мирной продукции: комплектующих для сельскохозяйственной техники, газовых плит, медицинских приборов, мебели для предприятий общественного питания, детских игрушек. В 1958 году постановлением Правительства предприятие переориентировано на выпуск радиотехнических изделий в том числе телевизионных приемников. Первая партия опытных телевизоров "Спутник" с диагональю 35см была собрана к 1 мая 1959 года. В этом же году предприятие переименовано в Омский телевизионный завод. С 1960 года начат серийный выпуск телевизоров. Сначала "Спутник", затем - "Снежок" трех модификаций, а с 1971 года - телевизоры "Кварц", отличающиеся высокой надежностью и пользовавшиеся популярностью и покупательским спросом по всей стране. Знаменитый телевизор "Кварц-40ТБ" на элементной базе третьего поколения был удостоен серебряной медали ВДНХ СССР. В том же 1960 году предприятием освоен и начат выпуск аппаратуры радиосвязи, а в дальнейшем станций и мобильных комплексов радиосвязи военного и гражданского назначения СДВ-СВ-КВ и УКВ диапазонов. С 1974 года предприятием начат выпуск приводных аэродромных радиостанций автомобильного и стационарного вариантов исполнения. В 1978 году предприятие осваивает выпуск автоматизированных телерадиовещательных станций, необходимых для организации высоко-качественного телевещания по всей территории СССР. В 1976г. предприятие по итогам пятилетки было награждено орденом "Знак Почета". В 1989 году заводу присвоен статус производственного объединения "Иртыш". В объединение входят: Омский телевизионный завод, Тарский завод "Кварц", Исилькульский завод "Экран" и Черлакское производство. Выпуск хлебопекарного оборудования начался в 1994 году совместно с французской фирмой "Бонгардт". Затем конструкторы ПО "Иртыш" доработали и усовершенствовали образцы изделий, и производство стало полностью самостоятельным. С 1998 года на предприятии производится газовое отопительное оборудование. В серийном производстве находятся котлы: газовый КОВГ-16-1 мощностью 16кВт и отопительный универсальный КОВУ-16-1, работающий на твердом топливе. С 1993 года налажен выпуск водонагревателей, номенклатура которых сегодня расширяется (15028).

2 февраля 1943  г. на основании результатов испытаний нарком судостроительной промышленности И.И. Носенко и нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов совместным приказом возложили на СКБ разработку и изготовление опытных образцов мины «ИА», объявив этот заказ «фронтовым». В целях ускорения разработки и проведения морских испытаний группа специалистов СКБ была командирована в г. Баку, где, собственно, и была разработана мина «ИА», и изготовлено 5 опытных образцов, полностью удовлетворяющих требованиям Минно-торпедного управления ВМФ. При прохождении над миной кораблей, в том числе размагниченных и даже деревянных, но с неразмагниченным двигателем, от акустических колебаний, излучаемых кораблем, срабатывал акустический канал, а от магнитного поля корабля срабатывал индукционный канал и замыкал цепь запала. Мины «ИА» весом 500 или 1000  кг (отличавшихся только зарядной камерой, содержащей 330–700  кг взрывчатого вещества соответственно), спускались на парашюте с самолета, устанавливались с торпедных катеров, или с подводных лодок, причем «ИА-1000» можно было устанавливать непосредственно из их торпедных аппаратов (15736).

2 февраля 1942 г. по инициативе контр-адмирала И. И. Грена Военным советом КБФ было принято решение о постройке морских бронекатеров, самых крупных кораблей, спроектированных и построенных заново в годы войны. Решение это предусматривало постройку десяти "малых морских мониторов", которые в дальнейшем именовались также "шхерными мониторами", а позднее — морскими бронекатерами (в отличие от речных бронекатеров пр. 1124 и 1125) (3898).

Армия:

2 февраля 1942 года Оперативная сводка Совинформбюро

Утреннее сообщение 2 февраля

В течение ночи на 2 февраля наши войска продолжали вести наступательные бои против немецко-фашистских войск.

Вечернее сообщение 2 февраля

В течение 2 февраля наши войска на большинстве участков франта продолжали вести наступательные бои против немецко-фашистоких войск. На ряде участков фронта гитлеровцы переходили в контратаки, которые были отбиты. Противник понёс большие потери в технике и особенно в живой силе. Несколько дней назад наши войска оставили г. Феодосия.

За 1 февраля уничтожено 11 немецких самолётов. Наши потери 3 самолёта.

Наши корабли в Баревцовом море потопили три транспорта противника общим водоизмещением в 8.800 тонн.

За 1 февраля частям нашей авиации уничтожено 6 немецких танков, 170 автомашин с пехотой и грузами, 35 повозок с боеприпасами, 22 орудия с прислугой, 9 зенитно-пулемётных точек, 3 миномёта, автоцистерна с горючим, уничтожено и до двух батальонов пехоты противника.

За истекшую неделю с 25 по 31 января немецкая авиация потеряла 160 самолётов. Из них в воздушных боях сбито 58 самолётов, зенитным огнём  17, на аэродромах противника уничтожено 85 самолётов. Наши потеря за этот же период  39 самолётов (15024).

2 февраля 1942 в 23-м полку начала формироваться эскадрилья легких штурмовиков на УТ1б. Ей командовал старший лейтенант В.А. Горячев (3955).

В ночь на 2 февраля 1942 к летному полю 54 сбап в районе Калуги неожиданно приблизились около двух десятков тяжелых истребителей Bf 110 с приглушенными моторами. Утром налет был повторен, а следующим вечером аэродром бомбили несколько Ju 88. В результате потери составили 7 самолетов, из которых 3 сгорели. После этого удара 54 сбап остался почти без самолетов. Уцелевшие машины в середине февраля передали в 511-й ббап, а личный состав 54-го авиаполка вывели в резерв. В мае 1942 г. оставшиеся экипажи отправились в 9-й запасной авиаполк, где прошли переподготовку и в дальнейшем летали на самолетах Пе-2 (4476).

2 февраля в 1942 году наши войска на большинстве участков фронта продолжали вести наступательные бои против немецко-фашистских войск. На ряде участков фронта гитлеровцы переходили в контратаки, которые были отбиты. Противник понес большие потери в технике и особенно в живой силе. Несколько дней назад наши войска оставили город Феодосия (15028).

Жизнь и внутренняя политика:

2 февраля 1942. Возобновились занятия в части высших учебных заведений столицы (18696).

2 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1234 О мероприятиях по предупреждению эпидемических заболеваний в стране и Красной Армии. (7021, 195-198).

2 февраля 1942 в сталинских лагерях погиб русский писатель и поэт Даниил Хармс (4962).

Внешняя политика:

2 февраля 1942 года из Москвы в Баку вылетел транспортный самолет с представителями Советской транспортной комиссии в Иране. Сначала сели в Сталинграде, оттуда 3 февраля вылетели в Баку и уже оттуда — в Тегеран. Л. И. Зорин выехал в Бушир для организации работ по сборке, приемке и отправке в СССР грузовых автомашин. Авиаспециалисты во главе с И. С. Кормилицыным вылетели в Багдад (Ирак) для переговоров о поставке вооружения и потом в Басру, где должна была начаться сборка самолетов (24342).

За рубежом:

2 февраля 1942 был проведен эксперимент по взлету В-25 с авианосца (Хорнет) в рамках подготовки к операции Дулитла (2251).

2 февраля в 1942 году был проведён пробный старт «В-25В» и подтверждена возможность взлёта бомбардировщика с палубы авианосца "Hornet" (15028).

2 февраля 1942 года чтобы проверить, возможен ли взлет B-25 с палубы авианосца, был осуществлен взлет двух B-25 с авианосца «Хорнет». Взлет прошел успешно, за штурвалами этих самолетов сидели летчики флота. Также в испытательных центрах были проведены расчеты и испытания на предмет того, сколько мог взять бомб и топлива B-25, при взлете с ограниченной площадки. Были проведены взлеты с коротких площадок и выработана методика таких взлетов.

Экипажи и самолеты для предстоящей операции набрали из 17-ой бомбардировочной группы. Эта группа была первой, полностью оснащенной бомбардировщиками B-25, и ее летчики имели некоторый опыт полетов на них. Группа первоначально базировалась на базе Пендлтон (Орегон), а в начале войны ее перебазировали на базу Коламбию (Южная Каролина), где экипажи патрулировали Атлантику в поисках немецких подводных лодок, правда, безуспешно.

Для операции брали только добровольцев, не рассказывая цели и планов операции. Им объяснили, что операция будет рискованной и очень опасной. Для участия в операции добровольцев было больше, чем надо. Всего отобрали двадцать четыре экипажа и двадцать четыре самолета B-25 модификации B. В каждом экипаже было по пять человек: командир экипажа, второй пилот, бомбардир, штурман и бортинженер-стрелок. Четыре экипажа состояли из командира экипажа, второго пилота, штурмана-бомбардира, бортинженера и стрелка. Также из 17-ой бомбардировочной группы взяли часть авиационных техников для обслуживания самолетов. Вначале не было еще понятно сколько самолетов примет участие в операции, это решили позже после проведения расчетов и пробных взлетов, но было ясно, что примут участие меньше 24-х самолетов. Однако набрав двадцать четыре экипажа и столько же самолетов, командование подстраховывалось на случай, если кто- то из основных экипажей заболеет перед вылетом (23348).

February 02 1942 Rationing of civilian cars begins in the US (1242).

2 февраля 1942 в США были введены ограничения на продажу автомобилей (1242).

2 февраля 1942 правительство Канады начало интернирование канадских граждан японского происхождения (4962).

Авиапромышленность:

3 февраля 1942 г в НИИ ВВС закончились.гос. испытания Ил-2 с убираемыми лыжами (ведущий летчик-испытатель - В.В.Лисицын, ведущий инженер - В.С.Холопов), которые проводились с 29 января 1941 и показали уменьшение скорости полета всего на 10-12 км/ч.

Серийный одноместный Ил-2 (зав. №181904) производства авиазавода № 18 на контрольных государственных испытаниях при полетном весе 5670 кг показал максимальную скорость полета у земли 380 км/ч, на высоте 2300 м - 400 км/ч.

Максимальная скорость этого же штурмовика на колесном шасси у земли составляла 391 км/ч, а на высоте 2300 м - 416 км/ч (6467).

3 февраля 1942 г. Из объяснительной записки к годовому отчету о работе завода № 387 за 1941 г. - о производственной деятельности и эвакуации завода в г. Казань

Завод № 387 был организован в Ленинграде в конце III квартала 1940 г. на базе двух заводов – завода им. Каракозова и завода Лентекстильмаш. […]

В июле месяце 1941 г. завод по постановлению правительства был эвакуирован в г. Казань и размещен на территории бывшего завода № 169. Причем, за заводом № 387 была закреплена часть изделий ранее производимых заводом № 169 (нервюры к самолету ЛАГГ-3, запчасти к самолету И-15 бис).

Эвакуация завода была начата 23 июля. Первый эшелон вышел из Ленинграда 29 июля. Последний седьмой эшелон прибыл в Казань 22 августа.

31 августа завод на новом месте начал выпуск продукции. Таким образом, весь эвакуационный период продолжался всего один месяц, а разрыв между прибытиями на новое место последнего эшелона и началом работы – 8 дней. […]

При эвакуации в г. Казань все основные материальные ценности были почти полностью вывезены. В Ленинграде из-за невозможности выехать остались: один эшелон с людьми и 5 с грузовыми машинами и 2-3 эшелона с лесоматериалами.

К началу восстановления эвакуированного завода база эвакуации (бывший завод № 169) обладала: всех площадей 25,964 кв. м, в том числе производственных 12091 кв. м, производственных площадей 20398 кв. м. Таким образом, производственных площадей на новом месте оказалось в два раза меньше. […]

В течение части августа и сентября месяцев завод увеличил производственную площадь до 14580 кв. м, установил 661 единицу оборудования, в том числе металлорежущего 433 единицы, деревообрабатывающего 116 единиц. Все установленное оборудование завода № 169 перепланировано и переставлено в соответствии с новыми потребностями.

После эвакуации на заводе ощущался недостаток в квалифицированных кадрах, так как около 1200 человек квалифицированных рабочих и ИТР ушло в ряды Красной Армии и осталось в Ленинграде.

Это положение заставило завод, одновременно с организационным периодом, ускоренными темпами готовить кадры из состава женщин, учеников ФЗО и РУ.

До эвакуации удельный вес женщин в производстве составлял 17 %, на 1 января 1942 г. удельный вес составлял 39 %. […]

В сентябре месяце было поручено задание на освоение и выпуск в IV квартале авиалыж к самолету У-2. На территории бывшего сагового завода был организован цех авиалыж, и в IV квартале задание по выпуску авиалыж было перевыполнено.

Из изделий бывшего завода № 169 завод в IV квартале продолжал выпускать нервюр к самолету ЛАГГ-3 и заканчивал договорные обязательства по запчастям к самолету И-15 бис.

В целом за год выполнение основных видов продукции характеризуется следующей таблицей:

|  | Самолеты У-2 |  |  | Авиалыжи 4-с |  |  | Нервюры к самолету ЛАГГ-3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | график наркома | факт. вып. | %% | план | фактич. | %% | план | фактич. | %% |
| январь | 65 | 68 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| февраль | 75 | 78 | 104 | - | - | - | - | - | - |
| март | 100 | 112 | 112 | - | - | - | - | - | - |
| апрель | 110 | 130 | 118 | - | - | - | - | - | - |
| май | 137 | 137 | 100 | - | - | - | 150 | 61 | 41 |
| июнь | 130 | 130 | 100 | - | - | - | 150 | 222 | 148 |
| июль | 155 | 166 | 107 | - | - | - | 310 | 315 | 101 |
| август | - | 9 | - | - | - | - | 310 | 331 | 107 |
| сентябрь | 120 | 120 | 100 | - | - | - | 300 | 300 | 100 |
| октябрь | 135 | 107 | 79 | 125 | 125 | 100 | 160 | 138 | 87 |
| ноябрь | 150 | 111 | 74 | 225 | 254 | 113 | 310 | 330 | 107 |
| декабрь | 150 | 81 | 51 | 300 | 308 | 103 | 310 | 360 | 116 |
| ИТОГО: | 1327 | 1259[1] | 95 | 650 | 687 | 106 | 2000 | 2057 | 103 |

Директор завода № 387 Федин

Главный бухгалтер Прудовский (15494).

Другие оборонные отрасли:

3 февраля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 9 лист 181а

кс. 1.II.42 г. № 1094

Сов.Секретно.

ПРИКАЗ

ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР

№ 44сс

г. Челябинск

"3" февраля 1942 г.

На основании распоряжения СНК Союза ССР от 20.I-с.г. за № 1018-рс по вопросу обеспечения кислородом Сталинградских танковых заводов ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору завода № 173 тов. ШОР немедленно отгрузить одну кислородную установку производительностью 100 куб. м. в час в адрес завода № 264.

2. Директору завода № 264 тов. ЗЕРНОВУ немедленно выслать своих представителей для приема указанной установки и учесть, что данным распоряжением СНК предусмотрено откомандирование двух специалистов по кислородному делу из Наркомтяжмаша для оказания помощи заводу № 264 по монтажу и пуску данной установки.

3. И.о. начальника Транспортного отдела НКТП тов. СМИРНОВУ обеспечить быстрое продвижение кислородной установки и учесть, что данное распоряжение обязывает НКСП (тов. ДУБРОВИНА) немедленно подать 5 вагонов на Омский з-д № 173 под перевозку кислородной установки и обеспечить беспрепятственное продвижение ее в адрес завода № 264 в гор. Сталинград.

ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

подпись (КОТИН)

Отпеч. 1 экз.

Исп. Баженов (1843).

3 февраля 1942 года, согласно отчету военинженера 2-го ранга В.П. Окунева, старшего военпреда на ГАЗ,   опытный образец Т-70 был в основном собран, но не закончен из-за различных недоработок. Одним из основных факторов, которые тормозили работу, являлась загрузка СКБ КЭО по серийным заказам. По мнению военпреда, для достройки требовалось 10-15 дней. Так оно и случилось: работы по сборке опытного Т-70 закончились 14 февраля 1942 года, после чего начались заводские испытания. При этом боевая масса достигла 8,8 тонн, что лишний раз сыграло против желания усилить борта корпуса (23179).

3 февраля 1942 года, согласно отчету военинженера 2-го ранга В.П. Окунева, старшего военпреда на ГАЗ, опытный образец Т-70 был в основном собран, но не закончен из-за различных недоработок. Одним из основных факторов, которые тормозили работу, являлась загрузка СКБ КЭО по серийным заказам. По мнению военпреда, для достройки требовалось 10-15 дней. Так оно и случилось: работы по сборке опытного Т-70 закончились 14 февраля 1942 года, после чего начались заводские испытания. При этом боевая масса достигла 8,8 тонн, что лишний раз сыграло против желания усилить борта корпуса (24235).

3 февраля 1942 нашей Военной миссии был продемонстрирован танк типа «Черчилль». Представители Министерства снабжения и Военного Министерства сделали предложение о поставке танков «Черчилль», причем в первый месяц предлагают поставить 25 штук, как бы для испытания, а после нашего согласия по 50 штук ежемесячно (11211).

3 февраля 1942 года военпред бронетанкового управления ГАБТУ КА на ГАЗе военинженер 1-го ранга Окунев докладывал: «По опытным работам. В настоящее время готовится к отправке в Москву броневик ГАЗ-64…» (15218).

Армия:

3 февраля 1942 года Оперативная сводка Совинформбюро

Утреннее сообщение 3 февраля

В течение ночи на 3 февраля наши войска продолжали вести активные действия против немецко-фашистских войск.

Вечернее сообщение 3 февраля

В течение 3 февраля наши войска на большинстве участков фронта продолжали вести наступательные бои. Противник вводил в бой новые резервы. На некоторых участках фронта вражеские войска переходили в контратаки, которые были отбиты с большими для немцев потерями. Наши войска вновь продвинулись вперёд.

За 2 февраля сбито в воздушных боях 5 и уничтожено на аэродромах 16 немецких самолётов. Всего за этот день уничтожен 21 самолёт противника. Наши потери 6 самолётов.

За 3 февраля под Москвой сбито 9 немецких самолётов.

За 2 февраля частями нашей авиации уничтожено 2 немецких танка, 145 автомашин с войсками и грузами, 180 подвод с боеприпасами, 12 орудий с прислугой, 2 зенитно-пулемётные точки, разбито 7 железнодорожных вагонов, уничтожено и рассеяно до двух батальонов пехоты противника (15024).

3 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1238 О первом и втором заместителях командующего ВВС Красной Армии. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 214 (11012).

3 февраля 1942 г. А.А.Губанов на ЛаГГ-3 в одном бою сбил три Bf 109 (4707).

3 февраля 1942 Группа Центр начала контрнаступление под Вязьмой, отрезав и окружив несколько советских дивизий (3819).

3 февраля в 1942 году немецкие войска отрезали группировку советских войск под Вязьмой от основной массы советских войск (15029).

3 февраля в 1942 году в Бузулуке начал создаваться 1-й отдельный. Чехословацкий пехотный батальон (во главе с подполковником Людвигом Свободой) (15029).

3 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1236 О передислокации эвакогоспиталей [из САВО, СибВО, УрВО во фронтовой район и район ближнего тыла.] (7021, 211,212).

Ночь с 3 на 4 февраля 1941 в районе Москвы и восточнее ее была ясной и лунной. Около полуночи наблюдательный пост ВНОС, расположенный в районе поселка Вязники, заметил одиночный самолет, который с включенными габаритными огнями летел в направлении Горького. По внешним признакам наблюдатели опознали его как пассажирский или транспортный. Данные об этом были вскоре переданы в штаб Горьковского диврайона ПВО. Дежурный по району капитан Коробицкий счел информацию о приближающемся самолете не заслуживающей внимания и даже не доложил о ней своему командиру, находившемуся рядом на КП. Зенитные батареи молчали, спокойствие царило и на аэродромах 142-й ИАД, разбросанных вокруг Горького. На заводах в промерзших цехах уставшие рабочие ночной смены продолжали трудиться, изредка устраивая перекуры. На ГАЗе, несмотря на позднее время, тоже кипела работа, с конвейеров регулярно сходили грузовики, танки и бронемашины. Вдруг размеренный шум станков и агрегатов пронзил жуткий истошный вой, и вслед за этим прогремели два мощных взрыва. Вначале многим даже показалось, что произошла какая-то авария. В штабе диврайона также все были в смятении. Сразу после сообщения о взрывах на автозаводе, в 01.55, наспех был отдан приказ объявить воздушную тревогу, а зенитным батареям – открыть огонь. Но никто не знал, куда и в кого стрелять. Выбегавшие из своих землянок зенитчики сломя голову мчались к орудиям и с ходу начинали палить в небо, в котором, кроме полной луны и взлетающих из разных районов города сигнальных ракет, ничего не было видно. Бомбежка оказалась настолько неожиданной, что пожарные команды ГАЗа тоже оказались в полном замешательстве. Вскоре выяснилось, что одна фугасная бомба попала в моторный цех № 2, вторая – разорвалась в травильном отделении колесного цеха. Возникший очаг пожара не удалось своевременно локализовать, и он принял опасные размеры. Пришлось вызывать автонасосы ВПЧ № 20. Моторный цех № 2 горел в течение семи часов и получил серьезные повреждения. Погибли 17 рабочих ночной смены, оказавшихся в эпицентре взрывов, еще 40 человек получили ранения. Когда над Горьким начало всходить розовое февральское солнце, жители еще могли наблюдать большие клубы дыма и пара, поднимающиеся над заречной частью города. По улицам мгновенно поползли самые различные слухи. Одни рассказывали о сотнях сигнальных ракет, взмывавших в небо из нагорных и заречных районов, другие обсасывали подробности новой бомбардировки автозавода. Штаб диврайона ПВО пребывал в недоумении, почему вроде бы отлаженная за три месяца затишья система обнаружения вражеских самолетов дала сбой. Тем временем короткий февральский день быстро закончился, и над взбудораженным городом вновь опустилась темнота. Но и следующая морозная ночь не принесла покоя. В 02.35 жители сначала услышали протяжные гудки сигналов «Воздушная тревога», а затем надрывные хлопки зениток. И снова темное зимнее небо пронзили разноцветные сигнальные ракеты, то тут, то там освещавшие целые кварталы затаившегося в затемнении огромного города. Откуда именно их выстреливали, разглядеть было трудно, можно было лишь сделать вывод, что пуски производятся из разных районов, независимо друг от друга. У каждого, кто это видел, невольно возникала жуткая мысль, что в Горьком орудуют десятки и даже сотни вражеских шпионов. А между тем над городом вновь появился немецкий бомбардировщик, опять сбросивший две фугасных бомбы. Они взорвались рядом с новокузовным корпусом ГАЗа, в котором собирались танки Т-60. В здании были выбиты стекла и поврежден фидер № 104. На трамвайном кольце 8-го маршрута взрывной волной повредило три столба и оборвало провода. Один человек погиб, еще двое получили ранения. Еще три мощных взрыва сотрясли поселок Стахановский, расположенный неподалеку от автозавода. Позднее обнаружилось, что в жилом секторе пострадали три дома, погиб один человек и трое получили ранения. В 02.40 объектовые команды МПВО приступили к ликвидации очагов поражения и уже через 50 минут отчитались об исполнении. Зенитные батареи в течение ночи вели интенсивный заградительный огонь, выпустив около 3000 снарядов, но без каких-либо видимых результатов (11774).

Жизнь и внутренняя политика:

3 февраля 1942. Открылись рестораны первого класса во всех девяти железнодорожных вокзалах. Завтраки, обеды и ужины в них отпускались без карточек, по коммерческим ценам, установленным Наркомторгом СССР (18696).

3 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1237 [Об очищении прокуратуры СЗФ от разложившихся работников.] (7021, 213).

За рубежом:

February 3, 1942: German forces of Heeresgruppe Mitte launch a counterattack at Vjasma, cutting off and encircling several Soviet divisions (3819).

3 февраля 1942 г Роммель захватил Дерну (2261).

3 февраля 1942 японцы потребовали безоговорочной капитуляции Сингапура (2261).

Авиапромышленность:

С 4 февраля по 27 марта 1942 прошли государственные испытания Ил-2 с М-82 и машина была рекомендована в серию (3846,16).

4 февраля 1942 был Доклад заместителя наркома государственного контроля СССР В. Ф. Попова председателю ГКО СССР И. В, Сталину «О работе завода № 153 Наркомавиапрома»

Наркоматом государственного контроля Союза ССР произведена проверка производственной деятельности самолетного завода № 153 Наркомавиапрома в г. Новосибирске. Проверкой установлено:

На территорию завода № 153 НКАП эвакуированы и объединены с ним 5 самолетных заводов (№ 23, 43, 115, 301 и 388); прибывшее оборудование в основном смонтировано и пущено в эксплуатацию. Завод № 153 превратился в один из крупнейших самолетных заводов, имеющий в своем составе свыше 2,8 тыс. ед. оборудования, в том еле около 2 тыс. ед. металлорежущего, и более 13 тыс. рабочих.

Оснащенность завода оборудованием и удовлетворительное укомплектование рабочими кадрами создали условия для полного выполнения плана производства самолетов.

Однако завод систематически срывает задания Государственного комитета обороны[ по выпуску самолетов и недодает фронту значительное количество боевых машин.

Постановлением Государственного комитета обороны № 860сс от 2 ноября 1941 г. № 153 должен был выпустить в ноябре 1941 г. 130 самолетов ЛаГГ-3 и 10 самолетов Як-1; фактически завод сдал в ноябре только 54 самолета ЛаГГ-3 (41,5% плана) и не одной машины Як-1. В декабре 1941 г. постановлением Государственного комитета обороны № 872сс от 9 ноября 1941 г. завод обязан был выпустить 176 самолетов ЛаГГ-3 и 32 самолета Як-1; фактически сдано заводом в декабре лишь 76 самолетов ЛаГГ-3 и 24 самолета Як-1 (75%). Только за указанные два месяца недодано заводом фронту 194 боевых самолета. В январе 1942 г. завод также не выполнил установленного плана выпуска машин: сдано 65 самолетов ЛаГГ-3 вместо 100 шт. по плану и 7 самолетов Як-3 вместо 50 шт. При этом выпущенные из производства самолеты своевренно не отправляются фронту. В результате длительного облета машин, медленного устранения многочисленных дефектов, выявляемых при облете, несвоевременного комплектования лыжами и агрегатами (радиаторы, редукторы, винты) систематически накапливается на аэродроме завода большое количество самолетов, оформленных сдаными ВВС К А, но не готовых к отправке на фронт. Распущенность в организации произдства и беспечное отношение Наркомавиапрома к наведению должного порядка на заводе № 153 поставили этот завод в исключительно тяжелое положение.

Основными пороками в работе завода являются: плохая подготовка и организация производства, широко применяющиеся кустарные методы в работе и, как следствие этого, низкая производительность труда, большой брак в производстве, слабая трудовая и производственная дисциплина и частая смена руководящих работников цехов и заводоуправления.

Руководящие работники завода свыклись с этими крупнейшими недостатками, охотно рассказывают о них, однако эффективных мер к улучшению работы завода не принимают. Директор завода Романов П. С. в своих объяснениях Наркомату тоскойтроля пишет: «Освоение самолета ЛаГГ-3 на заводе № 153 проходило крайне медленно, подготовка производства велась плохо, технология находилась на низком уровне, что наряду с большим количеством проведенных изменений, неудовлетворительной оснащенностью техпроцесса, значительными недостатками в организации производства, трудовой дисциплины и другими пороками в работе завода обусловило низкую производительность рабочих и оборудования». Начальник планового отдела завода т. Маслов П. А. также пишет: «Завод работает плохо, заделы имеет недостаточные, график почти систематически не выполняется».

Освоение производства самолетов ЛаГГ-3 было начато на заводе № 153 в конце 1940 г., однако до сих пор не внедрена в цехах серийная технология. Производство крайне неудовлетворительно оснащено стапелями, приспособлениями и инструментом. Ручной труд в значительной мере преобладает над механическим. Подгонки по месту в сборочных и агрегатных цехах стали узаконенным явлением.

На протяжении 1941 г. завод изготовил лишь 66% потребной по технологии оснастки для производства самолетов ЛаГГ-3. Недостающая оснастка падает главным образом на наиболее лимитирующие цехи завода. Так, цех № 2 (штамповочный), по вине которого простаивают агрегатные цехи завода, имеет лишь половину требуемой оснастки. Ручной труд в этом цехе в 3 раза превышает механический. Цех № 1 (арматурный

) обеспечен приспособлениями на 60%, цех № 25 (шасси) — на 52%, цех № 4 (слесарно-сварочный) — на 61%, цех № 6 (фюзеляжный) — на 55%, цех № 43 (центропланный) — на 46% и, наконец, механический цех № 3 — только на 30%. Даже в легкодоступных случаях своевременно не внедряются простейшие усовершенствования технологии. Так, на сборке закрылков, щитков колес, профилей капота до сих пор применяется ручная клепка вместо пневматической. В ряде случаев детали, при наличии штампов, изготовляются вручную.

Сборочный цех завода загружен несвойственными ему работами. В этом цехе до последнего времени производилась подгонка необшитого крыла к центроплану; после наклейки обшивки крыло давало перекос и вторично подгонялось к центроплану. Часть клееных работ по центроплану производилась также в цехе № 9, где отсутствуют специальная оснастка, нормальная температура и необходимая влажность воздуха. Все это осложняло монтаж самолетов и приводило к длительным задержкам производства. Монтаж хвостового оперения передавался несколько раз из цеха № 9 в цех № 60 и обратно.

В результате ни тот, ни другой цех не изготовляли шаблонов для вырезов отверстий в рамах фюзеляжа под тяги ручного управления. Эти вырезы делались в цехе № 9 по месту, в тяжелых условиях. Моторамы также стыковались без оснастки, что приводило к деформации подкосов и в ряде случаев делало невозможным нормальную установку моторов.

В цехе № 17 (механический) 25 наименований деталей изготавливаются из целого куска металла вместо штамповки, в то же время кузнечный цех, располагающий свободными мощностями оборудования, не производит этих работ из-за отсутствия штампов.

В цехе № 2 (штамповочный) большинство работ также производится вручную, тогда как имеющиеся на заводе пресс «Толледо» и молот «Чемберсбург» длительное время не вводятся в эксплуатацию.

Отсутствие на заводе продуманной серийной технологии привело к тому, что по большинству крупных агрегатов самолета нет взаимозаменяемости. Такие основные регаты, как крыло, моторама, капоты, шасси, хвостовое оперение, элероны до сих пор е взаимозаменяемы; это удлиняет цикл сборки машин и затрудняет их нормальную эесплуатацию.

На неудовлетворительной организации технологического процесса отрицательо сказались также бесконечные изменения, вносимые в чертежи. Так, с 16 января по 10 декабря 1941 г. в чертежи самолета ЛаГГ-3 внесено около 12 тыс. изменений, реализация этих изменений в производстве проходит исключительно неоперативно, медленно. Прежде чем измененному чертежу попасть в производство, он должен пройти 11 инстанций, где длительное время маринуется. По этому поводу начальник СКО т. Демидов пишет: «Прежде чем попасть листку изменений на производство, проходят месяцы, в лучшем случае недели, а иногда в этом хождении лист погибает совсем. Если этой цепочке прохождений добавить разнообразие характеров и привычек различных людей: “киевских”, “ленинградских”, “горьковских”, желание людей делать так, как они делали на своем заводе, то получится хаос, в котором гибнет все живое».

Несовершенство технологического процесса, нарушения технологической дисцшлины и неудовлетворительная организация производства в цехах непосредственно отразились на качестве продукции. Большинство выпущенных сборочным цехом самолетов имеют серьезные дефекты, требующие длительных доработок.

Из-за наличия большого количества дефектов значительная часть самолетов после облета отклоняется военпредом. Так, 1 декабря 1941 г. было облетано 3 самолета, и все они отклонены; 5 декабря облетано 6 самолетов, а принят из них только 1; 7 декабря стало 6 машин, и все отклонены; 17 декабря из 10 облетанных самолетов было принято 2. Из 68 самолетов, облетанных в период с 1 по 17 декабря 1941 г., приняты военпредом лишь 30, а остальные отклонены по дефектам. На всех отклоненных самолетах, как правило, одни и те же дефекты: отказ гидравлики (массовая течь во всех соединениях жидкостной и воздушной систем), не убираются шасси, не отработана система инертного газа, отказы в уборке закрылок.

В цехе окончательной отделки (№ 12) на всех облетанных самолетах обнаруживаются сотни дефектов. Выборочной проверкой на самолете № 0615323 после облета было обнаружено 163 дефекта, на самолете № 0515349 — 139 дефектов, на самолете J10615330 — 147 дефектов. Начальник цеха № 12 Аванесов М. С. сообщает: «После полета по техническому осмотру на самолетах обнаруживаются от 100 до 270 дефектов, болыиое количество дефектов объясняется исключительно небрежной, скверной работой цеха № 9 (сборочного) и ЛИСа».

Самолеты длительное время простаивают на аэродроме в ожидании устранения выявленных в полете дефектов. Отдельные машины, принятые военпредом в сборочном цехе, задерживаются на заводе до месяца и более. Так, самолет № 0515338 был отправлен в воинские части через 25 дней после приемки его в сборочном цехе и выдачи военпредом удостоверения, самолет № 0515307 — через 30 дней, самолеты № 0515329,316,320 и 322 — только через 37 дней. Задержка в отправке этих самолетов вызвана наличием в них дефектов и несвоевременным облетом, так как все они были укомплектованы необходимыми агрегатами. Повторная сдача самолетов, доработки и доделки на летно-испытательной станции и в цехе окончательной отделки, а также несвоевременное обеспечение лыжами, радиаторами, редукторами (поставляют заводы НКАП) приводили к тому, что на заводе систематически накапливалось большое количество машин, принятых военпредом в сборочном цехе, но не готовых к отправке. Характерно, что количество этих самолетов почти не снижается. Так, 1 декабря 1941 г. на аэродроме было 111 самолетов ЛаГГ-3. На 17 декабря 1941 г. оставалось 102, хотя завод имел возможность 87 машин укомплектовать необходимыми агрегатами. Положение не изменилось и в январе сего года: к 21-му числу на заводе имелась еще 101 машина, сданная сборочным цехом, но не готовая к отправке. Только на 27 января 1942 г. колисество этих машин снизилось до 65 в результате того, что с 16 января выпуск машин сборочным цехом был прекращен из-за отсутствия моторов.

Несовершенство технологии на заводе, массовые ручные подгонки в агрегатных и сборочных цехах, слабая производственная дисциплина, небрежность в работе, а также грязь и захламленность в цехах завода привели к большому браку в производстве.

Начальник основного сборочного цеха завода т. Бисноват М. Р. так характеризует положение своего цеха: «Повторная сдача машин после доработок показала много дефектов... Цех был захламлен грязью, бракованными деталями. Под верстаками и за ними была свалка. В цехе процветает кража деталей с одного самолета для установки на другой при получении брака. Поэтому процент брака низок, он скрыт вышесказанным... В цехе — вялость рабочих, отсутствие живости, ходят по цеху вразвалку, много бесцельного шатания. В ночную смену спит много рабочих...»

По официальным данным, брак по заводу составил в ноябре не более 1%. Однако это совершенно не отражает фактические потери от брака. Начальник производственного отдела завода т. Курош пишет по этому поводу: «Брак, фактически существующий, очень велик, но так называемый учитываемый брак в отчетные материалы входит значительно меньшей цифрой, так как существующая пока система выдачи материалов в листах и прутках (без предварительного раскроя) позволяет, начиная от начальника цеха и кончая рабочим, расходовать материал на восстановление брака без оформления брака-картами. Помимо этого, отсутствие карт эконом-раскроя и цеха раскроя привел завод к хищническому истреблению материалов».

Скрытый брак на заводе достиг больших размеров. Безнаказанные утери большого количества деталей в цехах — обыденное явление. Проведенной на 1 октября 1941 г. инвентаризацией была выявлена в цехах недостача большого количества деталей и материалов. На покрытие этих недостач дополнительно израсходовано: сортовой стали (легированной и углеродистой) — около 100 т, алюминиевого листа — 36,5 т (на 106 самолетов), алюминиевых прутков и труб — 11,5 т (на 50 самолетов), более 5 т медг

ного проката и ряд других материалов.

Это положение на заводе известно всем, однако достаточных мер к прекращению расточительного расходования дефицитных материалов не принято. Руководители отделов и цехов завода свыклись с этим и считают нормальным явлением. Начальник планово-экономического отдела завода т. Маслов по этому поводу пишет: «Заготовив тельные цехи почти наполовину впустую работают, бесцельно тратят материал, гоняют оборудование и расходуют фонды зарплаты. Если к этому добавить, что утеря деталей особенно в сборочных цехах, считается у нас каким-то неизбежным и даже “законным» влением, то мы поймем, почему десятки тонн металла вынужден отдел снабжения выдать на покрытие недостач, выявленных инвентаризацией на 1 октября 1941 г.».

Завод № 153 имеет достаточное количество рабочих для обеспечения выполнения программы, однако работа организована плохо. Соотношение между количеством рабочих основных производственных квалификаций и вспомогательными рабочими явно ненормальное. Из 13 090 чел. рабочих завода 6410 составляют вспомогательые рабочие. Руководство завода не принимает надлежащих мер к переквалификации и правильному использованию на производстве вспомогательных рабочих. Более того, созданы условия, при которых подсобные и вспомогательные рабочие во многих цехах имеют заработки выше, чем квалифицированные производственники. Так, в цexe № 9 средняя зарплата основных рабочих составляет 718 руб., а вспомогательных рабочих — 1118 руб., в цехе № 10 — соответственно 498 руб. и 679 руб., в цехе № 23 — также 307 руб. и 526 руб., в цехе № 43 — 530 руб. и 704 руб., в цехе № 60 — 684 руб. и 753 руб.

Такое положение объясняется только крупными недостатками в техническом нормировании и организации зарплаты на заводе. Эта порочная практика в зарплате не стимулирует повышения производительности труда основных производственых рабочих. Начальник планового отдела завода т. Маслов пишет: «Сколько бы не сокращали, на деле вспомогательные рабочие будут расти, так как остальные нормы организации труда и зарплаты не способны поднять их производительность труда, тем более что заработки вспомогательных рабочих в ряде случаев выше, чем основных рабочих...» И далее: «...производительность труда этой группы низка потому, что работа организована по принципу: “хоть в пень колотить, лишь бы день проводить”».

На работе завода крайне тяжело отразилась частая смена руководящих работников. Только за второе полугодие 1941 г. сменилось на заводе 5 начальников произодства. За этот же период в основных цехах сменилось: в цехах № 5 и 15 — по 2 начальника, в цехах № 1, 2 и 3 — по 3 начальника, в цехах № 13 и 14, а также в основном сборочном цехе № 9 — по 4 начальника. Директор завода к этому вопросу подходит как посторонний зритель. В своем объяснении Наркомату госконтроля он пишет: «На протяжении года руководящие кадры из-за неудачного подбора и неправильной их расстановки несколько раз менялись, что также отрицательно повлияло на общий ход производства». Наркомавиапром не уделял достаточного внимания подбору руководящих кадров завода и допустил самотек в этом деле. Сам наркомат сменил за 1940 г.

троих главных инженеров завода.

Завод № 153 Наркомавиапрома является одним из крупнейших самолетных заводов страны. По своей мощности он не уступает таким заводам, например, как № 18, 21 и 292. Несмотря на это, завод № 153 выпускает крайне мало самолетов. Количественный выпуск машин явно не соответствует производственным возможностям завода. Это, прежде всего, объясняется тем, что в течение длительного времени завод № 153 был, по существу, заброшенным Наркомавиапромом периферийным заводом.

Наркомат им практически руководил лишь от случая к случаю. Неудовлетворительно руководит заводом наркомат и в настоящее время. Назначенный в августе 1941 г. директор завода Романов П. С. оказался неспособным руководителем крупного авиационного предприятия.

Прошу указать т. Шахурину А. И. на неудовлетворительное руководство Наркомавиапрома

заводом № 153 и обязать его принять немедленные меры по решительному

улучшению положения на заводе1*. Соответствующие предложения, вытекающие из материалов проверки, Наркоматом государственного контроля т. Шахурину даны.

Зам. народного комиссара государственного контроля Союза ССР В. Попов

Помета'. «Послано т. Маленкову, Берия».

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 46. Д. 35. Л. 8-15. Подлинник (23669).

Другие оборонные отрасли:

4 февраля 1942 г. Справка Госплана СССР о восстановлении эвакуированных заводов Наркомата боеприпасов СССР на 20 января 1942 г.

Совершенно секретно.

По Наркомбоеприпасов подлежало эвакуации 45 заводов. Согласно графику востановления эвакуированных предприятий до 20 января 1942 г. Наркомбоеприпасов должен был полностью восстановить 27 заводов и частично — 10 заводов. На 20 января 1942 г. полностью смонтировано оборудование по 9 заводам и частично — по 25 зазодам.

По всем заводам Наркомбоеприпасов эвакуировано оборудование по состоянию та 20 января 1942 г. 24 748 ед., из них: прибыло на заводы — 21 155 ед., смонтировано 1 681 ед., т. е. 56%, и введено в эксплуатацию — 9219 ед. — 37,2% от эвакуированного 44% от прибывшего на заводы оборудования. Кроме того, на заводы 4-го Главного управления НКБоеприпасов поступило эвакуированного оборудования с заводов других наркоматов в количестве 589 ед., из них: смонтировано — 439 ед. и введено в эксплуатацию — 305 единиц.

Наиболее отстающие от графика монтажа оборудования следующие заводы: 1-е Главное управление (снаряжательны[е заводы]) — № 55,144,64; 2-е Главное управление (взрывательны[е заводы]) — № 65, 510, 260; 3-е Главное управление — завод № 52, по другим заводам — ввод в следующие месяцы 1942 г.; 4-е Главное управление — № 61, 67, 70, 73, 567, 561; 5-е Главное управление — № 176, 187; 6-е Главное управление — № 11,308,401,58.

Состояние монтажа и ввода в действие эвакуированного оборудования характеризуется по главным управлениям следующей таблицей:

№ главн[ого] управления]	Эвакуированное]  оборудование	Прибыло на заводы	Смонтировано  оборудования	Введено в эксплуатацию

№ 1	1464	1272	496	396

2	5334	4968	3360	3076

Ш 3	2967	2215	421	336

4	9104	7899	4654	3243

"ГГ 5	3626	2701	1658	1440

6	2253	2100	1092	728

Итого по НКБ:	24 748	21 155	11 681	9219

Оборудование с заводов других наркоматов		589	439	305

Из эвакуированного оборудования заводов НКБ не прибыло 3593 ед., и где оно находится, ни НКБ, ни НКПС не знают.

Из прибывшего на заводы № 635 и № 56 оборудования завода № 55 в количестве 321 ед. смонтировано 136 ед., завода № 144 — смонтировано 66 ед. из прибывшего оборудования 189 единиц. Из прибывшего оборудования 285 ед. завода № 64 смонтировано на заводе № 319 — 34 единицы. Из прибывшего эвакуированного оборудования завода № 65 в количестве 595 ед. на заводе № 564 2-го Гл[авного] управлении смонтировано только 46 ед., из эвакуированного оборудования завода № 510 и Харьковского завода пластмасс НКМП УССР в количестве 356 ед. прибыло на завод № 510 в г. Омск только 193 ед., из них смонтировано 157 ед., а введено в эксплуатацию только 61 ед., где находится остальное не прибывшее эвакуированное с завода № 510 (Ногинск) оборудование, Наркомбоеприпасов не знает. Из эвакуированного оборудования завода № 260 в количестве 1096 ед. прибыло на завод № 10 — 941 ед., смонтировано только 69 ед. Из 304 ед. эвакуированного и прибывшего оборудования завода № 52 3-го Главного управления на заводах № 98 и 676 смонтировано 169 ед. введено в эксплуатацию 157 ед.

Неудовлетворительно также проходит монтаж прибывшего оборудования заводов 3-го Главного управления № 9 и 59, комбинатов] № 100 и 101, ввод в действия которых установлен в феврале — марте месяцах. По 4-му Главному управлению плохо проходит монтаж оборудования завода № 61: прибыло — 806 ед., смонтировано — 245 ед., введено в эксплуатацию — 16 ед. завода № 67: прибыло — 278 ед., смонтировано — 161 ед., введено в действие — 4 ед. завода № 70: прибыло на заводы — 1459 ед., смонтировано — 699 ед., введено в эксплуатацию — 446 ед.; завода № 73: прибыло — 1128 ед., смонтировано — 542 ед., введено в эксплуатацию — 375 ед. С завода № 561 прибыло 281 ед., смонтировано 40 ед., введена в эксплуатацию 20 ед. По заводам 5-го Главного управления: № 176 — прибыло на завод № 257 581 ед., смонтировано 147 ед., введено в эксплуатацию 137 единицы. С завода № 187 прибыло 1243 ед., смонтировано 719 ед., введено в эксплуатацию 629 ед. По заводу № 58 6-го Главного управления из прибывшего на завод 609 оборудования в количестве 422 ед. смонтировано 148 ед. и введено в эксплуатацию 47 ед., а из оборудования заводов № 308 в количестве 125 ед. и завода № 401 в количестве 40 ед. не смонтировано ничего.

Наркомбоеприпасов не организовал проведение эвакуации заводов и слабо руководил этим делом. Эвакуация и восстановление заводов проводились главным образом самими заводами без руководства со стороны наркомата и главков. В большинстве случаев производственные площади и вспомогательные хозяйства, куда должно прибыть оборудование, не были подготовлены: на заводе № 78 (Челябинск), № 62 (Челябинск), № 254 (Копейск), № 114 (Копейск), № 676 (Куйбышев), № 68 (Невьянск) и др., а также многие заводы не знали, какое количество оборудования и людей к ним прибудет.

Ввод в эксплуатацию мощностей эвакуированных заводов Наркомбоеприпасов не обеспечен также рабочей силой. Эвакуированные заводы в большей части не полностью эвакуировали рабочую силу. Так, завод № 62 (Ярославль) имел всего работающих 5700 чел., в том числе рабочих — 450 чел., эвакуировано всего 1980 чел., в том числе рабочих — 1600 чел., следовательно, недостает для обеспечения мощностей 20 человек. Для обеспечения мощностей эвакуированного завода № 73 (Сталине) завод № 72 (В[ерхняя] Тура) недостает рабочих 732 человека. Эвакуированным заводам № 70 (Москва) и № 567 (Рязань) на завод № 68 (Невьянск) не хватает рабсилы количестве 1100 человек. Заводу № 113 (Брянск), эвакуированному на завод № 114 (Копейск), не хватает рабочей силы в количестве 1200 чел., заводу № 254, эвакуированному с завода № 121 (ст. Электросталь), недостает 4 тыс. человек.

По 3-му Главному управлению эвакуировано полностью 7 заводов ([№] 6, 9, 14, ?, 59,100 и 101) и частично — 1 завод (№ 204), из них решениями ГКО от 27 декабря 1941 г. № 10711 и от 3 января 1942 г. № 10912 полностью возвращаются на прежние места заводы № 14 и 204 и частично комбинат № 100 (пироксилиновое производство и ЭЦ). Состояние работ по восстановлению эвакуированных и возвращаемых на прежние места пороховых заводов следующее.

Завод № 6 — производство дымных порохов мощностью 1,8 тыс. т в год по графику подлежало вводу в действие к 1 января 1942 г., фактически во вновь выстроенных помещениях третьей линии дымных порохов завода № 98 к 1 октября 1941 г. смонтировано 5% эвакуированного оборудования и введена мощность 1350 т в год. Остальное оборудование заканчивается монтажом во вновь выстроенных зданиях четвертой линии дымных порохов завода № 98 и будет введено в действие 10 февраля 1942 г.

Завод № 52 — производство безгазового состава «МК» (порох) восстановлено на заводе № 98 в установленный срок к 15 августа 1941 г. на мощность 45 т в год вместо эвакуированных 5 т в год.

Восстановление производства дымных порохов мощностью 1,8 тыс. т в год сорвано Наркомстроем. Это производство должно было быть восстановлено к 15 ноября 1941 г. на заводе № 676 (Куйбышев). Наркомстрой к 20 января 1942 г. еще не законил строительство зданий (деревянные каркасы, брезентовая обшивка), водопровода, дороги и электроснабжения. Производство может быть введено в действие не ранее -15 марта 1942 г. Производство бикфордова шнура мощностью 12 млн кругов в год, срок восстановления 15 ноября 1941 г. на заводе № 676. Монтаж оборудования законен своевременно, но производство начало работать с января месяца, так как не было дороги и затруднялся подвоз сырья и дымного пороха.

Комбинат № 100. Эвакуировано пороховое производство мощностью 16 тыс. т в год на заводы № 40 и 392 со сроком восстановления к 1 декабря 1941 г. и 1 января 1942 г. (по 4 пресса). На комбинате № 392 Наркомстрой не построил своевременно зданий для второй линии порохового производства, кроме того, оборудование поступило на завод лишь 5 декабря 1941 г. По этим причинам монтаж эвакуированных прессов к 1 января 1942 г. не закончен. Прессы будут введены лишь в феврале 1942 г. На завод № 40 оборуование поступило лишь 2 декабря 1941 г. (а срок ввода в действие — 1 декабря). Кроме того, по вине Наркомбоеприпасов прессы прибыли на завод некомплектно — аккумуляторы засланы на 392-й комб[инат] (Кемерово). НКПС до сего времени вагонов на перевозку на завод № 40 не дал. Монтаж прессов будет закончен в феврале 1942 г., а аккумуляторы к ним — в декадный срок по прибытии их на завод. Коллоксилиновое производство и ТЭЦ комбината восстанавливаются на прежнем месте.

Завод № 59. Из оборудования завода 34 пороховых вальца должны были быть восстановлены на первой и второй линиях порохового производства завода № 98 к 1 декабря 1941 г. Однако вальцы на завод прибыли лишь в первых числах января 1942 г.

Наркомстрой также сорвал установленные правительством сроки строительства и монтажа. Поэтому вторая линия порохового производства до сего времени полностью не введена в действие. Остальное оборудование порохового производства должно быть восстановлено на заводе № 577 к 1 апреля 1942 г. Состояние строительства этого завела (осуществляет Главпромстрой НКВД) ставит под угрозу срыва установленных соков ввода в действие порохового производства. Производство коллоксилина, ксилола, олеума и азотной кислоты восстанавливается на заводе № 850 к 1 июня 1942 г.

Завод № 9. Восстанавливается на базе строительства Красноярского бум[ажного] комбината и Красноярской ТЭЦ со сроками: пороховое и пироксилиновое производство — к 1 апреля 1942 г., олеум и азотная кислота — к 1 июня 1942 г. Оборудование завода № 9 прибыло в Красноярск от 30 до 50% и некомплектно. Остальное не вывезет Кроме того, Наркомстрой слабо развернул строительные работы (на площадке имеется всего 3,6 тыс. чел. рабочих вместо необходимых 10 тыс. чел.). Состояние строительства завода внушает опасение, что он не будет введен в действие не только в установленные сроки, но и в 1942 г.

Комбинат № 101. Пороховое производство — 16 тыс. т в год — должно быть восстановлено на комбинате № 392 (третья линия порохового производства) к 1 апреля 1942 г. Строительные работы Наркомстроем ведутся неудовлетворительно, к монтажу оборудования еще не приступлено. Установленные сроки стоят под угрозой.

Завод № 204. Оборудование завода № 204 демонтировано на 75% и, в значительной своей части вывезенное в г. Красноярск, в настоящее время возвращается обратно.

По постановлению ГКО НКПС обязан был доставить оборудование на завод № 204 к 15 января 1942 г. Фактически из 6 возвращенных эшелонов прибыл только один.

Остальные застряли на Южноуральской дороге. Срок восстановления полной мощности завода — к 1 марта 1942 г. На 20 января с. г. завод восстановлен на 50% мощности.

Завод № 14. Оборудование завода № 14, полностью эвакуированное в г. Реж Свердловской обл. и на завод № 98, отгружено полностью обратно. НКПС в срок, установленный ГКО (15 января 1942 г.), на место это оборудование не доставил. Из 16 эшелонов к 25 января 1942 г. на завод № 14 прибыло только 6 эшелонов. Это обстоятельство и медленный разворот Наркомстроем строительно-монтажных работ может сорвать восстановление завода в установленный ГКО срок — 15 апреля 1942 г.

Для ускорения ввода в действие эвакуированных пороховых заводов необходимо:

1. Обязать НКПС: а) в трехдневный срок обеспечить подачу 9 вагонов в Кемерово для отгрузки заводу № 40 аккумуляторов к пороховым прессам; б) обеспечить поставку на место оборудования заводов № 14 и 204 не позднее 5 июня 1942 г.

2. Обязать Наркомат минометного вооружения изготовить на восстановленном в Чирчике Сумском заводе 34 пары горизонтальных вальцев для завода № 577.

3. Обязать Наркомстрой СССР и Наркомэлектростанций в декадный срок направить на восстановление комбината № 100 и завода № 94 строительно-монтажные организации с количеством рабочих, обеспечивающих выполнение работ в установленные ГКО сроки.

4. Обязать Наркомстрой СССР закрепить за строительством № 580 в г. Красноярске 26-й стройтрест, передав его в ведение Главбоеприпасстроя, освободив его от выполнения других работ.

5. Обязать Наркомат танковой промышленности и Наркомтяжмаш доделать к 1 мая 1942 г. имеющиеся в заделе 20 пороховых прессов ВИВ-М комплектно с насосами, арматурой и трубопроводами высокого давления.

6. Обязать УГР передать с красноярских баз строительству завода № 580 металла

количестве 2 тыс. т для изготовления емкостей и оборудования.

Неудовлетворительно также проводил работы по восстановлению эвакуированных предприятий и Наркомстрой. Примеры срыва работ по восстановлению эвакуированных заводов НКБ, проводимых Наркомстроем:

По заводу № 114, на котором восстанавливаются производства снаряжения снарядов средн[его] калибра и взрывчатых веществ с завода № 113, 8-й стройтрест сорвал строительСтво здания № 211 (на 21 шнекаппарат), которое на 1 января выложено только основание цоколя. Сильно отстает сантехника и энергетика. Пар и вода по второму зданию не подведены. Необходимо закончить одну подстанцию и заново построить и смонтировать вторую. Несмотря на специальное распоряжение т. Вознесенского об усилении треста, Наркомстрой это не выполнил. Трест продолжает влачить жалкое существование, не имеет транспорта и снимает рабсилу со стороны на стройку. Даже местных материалов трест заготовить не в состоянии. За август месяц обеспеченность стройки песком составляла 18%, а бутонным камнем — 29%. На 1 января 1942 г. это положение не улучшилось,

По заводу № 564, где восстанавливается производство 20-мм и 23-мм корпусов снарядов с завода № 512, приспособление зданий на 1 января 1942 г. трестом № 81 полностью не закончено. Три имеющихся на заводе трансформатора не смонтированы.

Должная организация труда на стройплощадке совсем отсутствует. Два имевшихся на стройке стройбатальона использовались очень слабо, и в значительной степени на чужих стройках.

По заводу № 613, где должны быть восстановлены мощности завода № 61. Срок восстановления: начиная с 15 декабря и на полную мощность — 1 февраля 1942 г. Завод отстоит от железнодорожной линии (ст. Маук) на 25 км. Строительство железнодорожной ветки возложено на Наркомстрой. Несмотря на то, что НКБ в целях ускорения дела выделил Наркомстрою свои фонды на рельсы и шпалы, подрядчик требует передать им рабсиду, дать инструмент, спецодежду и пр. По-видимому, желая остаться на стройке лишь в качестве «дирижера», на 1 января 1942 г. работ не развернул. Несмотря на явную невозможность эксплуатировать завод без железнодорожной ветки, подрядчик обсуждает и дебатирует сроки работ.

По заводу № 257, где восстанавливаются мощности завода № 176, трест Южуралтяжстрой работает очень слабо. До сих пор не закончены перекрытия корпусов № 4 и пристройки к корпусу № 5. Катастрофически отстает сантехника. Часть готовых з даний отапливается времянками и совсем не отапливается. Должная организация труда отсутствует.

По заводу № 62, где на базе холодных складов УГР восстанавливается эвакуированное оборудование из Ярославля. Постановлением ГКО записано: «Окончание проиводства завода возложить на Наркомстрой». Несмотря на это, Наркомстрой (трест № 8) решил ограничить свою деятельность на стройке только работой по подшивке потолков тесом. Окончив эту работу, трест снял рабочих. Центральное отопление до сих пор не сделано и цеха отапливаются времянками — железными печами. Несмотря на решение обкома немедленно приступить к строительству бараков для жилья рабочих, трест от этих работ отказывается. Эксплуатация цехов ведется в очень тяжелых условиях.

По заводу № 850, куда эвакуировано оборудование комбината № 101. Установленный срок пуска первой нитки — 1 апреля 1942 г. Стройуправление № 50 Наркомстроя до последнего времени было слабо организовано и оснащено. На стройке было всего 20 автомашин. Систематически отсутствовал кирпич и цемент. На 1 декабря 1941 г. не было готово ни одного промздания. Отсутствовали вода и электроэнергия.

В декабре месяце 1941 г. Наркомстроем сменено руководство строительством и приняты некоторые меры по усилению работ. Однако принятых мер явно недостаточно, и срок пуска первой нитки находится под угрозой срыва.

По заводу № 513. Несмотря на решение правительства в 1941 г. вести работы по восстановлению этого завода, Наркомстрой от выполнения работ и заключения договора уклонился, чем и вынудил дирекцию завода заключить договор с Военстроем.

Задержка в оформлении договора значительно оттянула приступ к работам и повлияла на сроки пуска.

Общие предложения по мероприятиям, необходимым для окончания восстановления заводов НКБ

1. Обязать Наркомстрой работы по восстановлению эвакуированных заводов НКБ считать внеочередными, в течение месяца сосредоточить на этих работах все необходимые людские и материально-технические ресурсы, особым приказом прикрепить к каждой стройке ответственного работника наркомата для оказания ей практической помощи и контроля за своевременным ходом работ.

2. Обязать Наркомстрой закончить строительство железнодорожной ветки Маук-Касли для завода № 613 с тем, чтобы пустить ее во временную эксплуатацию к 1 марта 1942 г.

3. Обязать Наркомстрой укрепить стройтресты № 8 и № 30: в Челябинске — по зав[одам] № 114, 254, 78, в Кемерово — по заводам № 319, 392, укомплектовав их в месячный срок людскими и материально-техническими ресурсами в объеме, необходимом для безусловного выполнения плана работ по заводам НКБ.

4. Запретить Наркомстрою в 1942 г. загружать свои тресты и ОБМЧ занятых на стройках НКБ работой других ведомств.

5. Обязать Наркомстрой, несмотря на решение правительства систематически уклоняющийся от производства монтажных работ на ряде предприятий НКБ, в месячный срок организовать монтажные конторы в трестах №'* и принять на себя производство монтажных работ по заводам № 254, 114.

6. Обязать НКПС выделить НКБ в I квартале 1942 г. 50 шт. неходовых паровозов для установки на восстанавливаемых заводах.

7. Обязать НКПС в I квартале 1942 г. производить перевозку стройматериалов и оборудования на заводы НКБ внеочередно, наравне с военными грузами. В двух недельный срок проверить местонахождение отставшего и не прибывшего до сих пор оборудования НКБ, обеспечить его доставку по назначению.

8. Обязать председателей облисполкомов Урала и Западной Сибири и СНК автономных республик обеспечить в I квартале 1942 г. необходимую для восстановления эвакуированных заводов НКБ организацию гуж[евой] повинности, а также стопроцентное выделение местных стройматериалов.

РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 93. Д. 488. Л. 27-19. Заверенная копия (24000).

4 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1239 Об изменении постановления ГКО № 1229 от 1 февраля 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 215 (11012).

4 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1240 О снаряжении боеприпасов взрывчатым веществом А-1Х-2. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 216, 217 (11012).

4 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1241 Распределение обязанностей между членами Государственного Комитета Обороны. (7021, 218-219).

«Секретно»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГКО-1241

С 4 февраля 1942 г.

1) Распределение обязанностей между членами Государственного Комитета Обороны:

т. МОЛОТОВ В. М. Контроль за выполнением решений ГО КО по производству танков и подготовка соответствующих вопросов.

тт. МАЛЕНКОВ Г. М. и БЕРИЯ Л. П. а) контроль за выполнением решений ГОКО по производству самолетов и моторов и подготовка соответствующих вопросов;

б) контроль за выполнением решений ГОКО по работе ВВС КА (формирование авиаполков, своевременная их переброска на фронт, оргвопросы и вопросы зарплаты) и подготовка соответствующих вопросов.

т. МАЛЕНКОВ Г. М. Контроль за выполнением решений ГОКО по Штабу минометных частей Ставки Верховного Главнокомандования и подготовка соответствующих вопросов.

т. БЕРИЯ Л. П. Контроль за выполнением решений ГОКО по производству вооружения и минометов и подготовка соответствующих вопросов.

т. ВОЗНЕСЕНСКИЙ Н. А. а) контроль за выполнением решений ГОКО по производству боеприпасов и подготовка соответствующих вопросов;

б) контроль за выполнением решений ГОКО по черной металлургии и подготовка соответствующих вопросов.

т. МИКОЯН А. И. Контроль за делом снабжения Красной Армии (вещевое, продовольственное, горючее, денежное и артиллерийское) и подготовка соответствующих вопросов.

Подчинить контролю члена ГОКО т. Микояна все органы снабжения НКО по всем видам снабжения и транспортировки.

Утвердить заместителем члена ГОКО т. Микояна по артиллерийскому снабжению т. Яковлева.

2) Каждый член ГОКО должен иметь заместителя по контролю выполнения наркоматами решений ГОКО по порученной ему отрасли работы.

Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин (11455).

4 февраля 1942 г.

«Секретно»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГКО-1241

С 4 февраля 1942 г.

1) Распределение обязанностей между членами Государственного Комитета Обороны:

т. МОЛОТОВ В. М. Контроль за выполнением решений ГО КО по производству танков и подготовка соответствующих вопросов.

тт. МАЛЕНКОВ Г. М. и БЕРИЯ Л. П. а) контроль за выполнением решений ГОКО по производству самолетов и моторов и подготовка соответствующих вопросов;

б) контроль за выполнением решений ГОКО по работе ВВС КА (формирование авиаполков, своевременная их переброска на фронт, оргвопросы и вопросы зарплаты) и подготовка соответствующих вопросов.

т. МАЛЕНКОВ Г. М. Контроль за выполнением решений ГОКО по Штабу минометных частей Ставки Верховного Главнокомандования и подготовка соответствующих вопросов.

т. БЕРИЯ Л. П. Контроль за выполнением решений ГОКО по производству вооружения и минометов и подготовка соответствующих вопросов.

т. ВОЗНЕСЕНСКИЙ Н. А. а) контроль за выполнением решений ГОКО по производству боеприпасов и подготовка соответствующих вопросов;

б) контроль за выполнением решений ГОКО по черной металлургии и подготовка соответствующих вопросов.

т. МИКОЯН А. И. Контроль за делом снабжения Красной Армии (вещевое, продовольственное, горючее, денежное и артиллерийское) и подготовка соответствующих вопросов.

Подчинить контролю члена ГОКО т. Микояна все органы снабжения НКО по всем видам снабжения и транспортировки.

Утвердить заместителем члена ГОКО т. Микояна по артиллерийскому снабжению т. Яковлева.

2) Каждый член ГОКО должен иметь заместителя по контролю выполнения наркоматами решений ГОКО по порученной ему отрасли работы.

Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГКО-1271с 12 февраля 1942 г.

1.   В частичное изменение постановления ГОКО от 4 февраля 1942 года поручить:

т. ВОЗНЕСЕНСКОМУ Н. А. Контроль за выполнением решений ГКО по производству черных и цветных металлов, нефти, угля и химикатов и подготовку соответствующих вопросов.

т. БЕРИЯ Л. П. Контроль за выполнением решений ГКО по производству вооружения и боеприпасов и подготовку соответствующих вопросов.

2.   Утвердить заместителем члена ГОКО т. Вознесенского Н. А. по химической и топливной промышленности т. Первухина М. Г.

Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин (19798).

4 февраля 1942 г. ГКО поручил Берии контроль над наркоматами вооружения и минометов (наркомы Устинов и Паршин), а еще через 8 дней Берии передают под контроль наркомат боеприпасов (10675).

4 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1243 О наказании должностных лиц за нарушение технических условий производства ППШ. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 222-223 (11012).

4 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1244 О плане производства и поставок артиллерийского и стрелкового вооружения и военных приборов на февраль месяц 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 224-230 (11012).

4 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1245 О передаче артиллерийского производства Уралмашзавода в Наркомат вооружения. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 231-232 (11012).

4 февраля 1942 г. в соответствии с пост. ГКО № 1245 артиллерийское производство Уралмашзавода выделено в самостоятельный завод № 9 НКВ (ГС завод № 9 НКВ, ОАО «Спецмаш», ГУП, ФГУП «Завод № 9» /620012 г. Свердловск, г. Екатеринбург пл. 1-й Пятилетки тел. 37-29-32/).

Вместе с заводом в 1942г. было организовано ОКБ-9.

Пост. ГКО № 3289сс от 5.05.1943г. и приказом НКВ/НКТП № 233/260 от 8.05.1943г. заводу поручено изготовить опытные 85-мм пушки С-31 (ЦАКБ) для КВ-1С и ИС и к 1.07.1943г. представить их на испытания. С 05.1943г. начато строительство новых цехов, которые были оснащены импортным оборудованием. К конну 1943г. освоен выпуск пушки ЗИС-2. 12.06.1943г. вышло постановление ГКО № 3563 об изготовлении и испытании гаубицы Д-1. Пост. ГКО № 4479сс от 31.10.1943г. предписывалось начать серийный выпуск пушки Д-25. 3.07.1944г. вышло постановление ГКО № 6131 об организации на заводе производства пушек Д-10с.

В соответствии с пост. ГКО № 6971 от 19.11.1944г. заводу был отведен земельный участок для артиллерийского полигона (возможно, это Гороховецкий полигон).

В 1958г. завод вновь вошел в состав Уралмашзавода как мелкосерийное производство. Далее вновь выделился в самостоятельный завод. Производство ствольной артиллерийской техники.

В 1992г. назывался «Спецмаш» и при акционировании вошел в состав «Уралмаша». 6.09.1995г. вновь образовано отдельное ГУП «Завод № 9», с 22.01.2002г.- ФГУП «Завод № 9». По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004г. вошел в число стратегических оборонных предприятий. На базе УВЗ в 2006г. планировалось создание холдинга, в который должны были войти ООО Завод № 9, «ЧТЗ-Уралтрак», Уралтрансмаш.

В 1995-2000 г. создано семейство 155-мм гаубиц: М-385 для САУ 2СЗМ «Акация», М-389 (на базе 2А61 «Пат-Б»), М-390 (модернизированная Д-71).

Директор (-05-10.1943г.-)- JI.P. Гонор. Гендиректор (2005г.)- В. Козишкурта.

Гл. конструктор (1943г.)- Ф.Ф. Петров, (2000 г.)- В. Наседкин.

Создано: 155-мм легкая гаубица М-389 (1999).

Производство: пушки: танковые: 76-мм ЗиС-5 (1943), ЗиС-6 (1941-43), 85-мм С-31 (1943)- 3, 85-мм Д-5Т (1943-)- 10 (1943), 122-мм Д-25 (1943-); 57-мм противотанковая ЗИС-2 (1943-), 100-мм Д-10с (1944), Д-11, Д-50 (1952-57); 152-мм гаубица Д-1 (1943-); САУ: 122-мм гаубица М-30 на шасси Т-34, гаубица 2С1 «Гвоздика», противотанковая пушка 2А45М (1990-е); орудийные стволы (2003г.); корабельные реактивные бомбометные установки РБУ-6000 (37УМ), РБУ-1000 (38УМ) (11982).

4 февраля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 1 Дело 4 лист 144 – 147

ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

№ 41-М

г. Москва

"4" февраля 1942 г.

Задача увеличения производства танков требует от всех рабочих и служащих полного использования установленного рабочего времени, строжайшей трудовой дисциплины и повышения производительности труда.

Однако, на ряде заводов и, в особенности, на эвакуированных (заводы №№ 183, 37, 76 и др.), состояние трудовой дисциплины рабочих и служащих находится не на должной высоте, а со стороны директоров заводов и начальников цехов ослабло внимание к этому важнейшему вопросу. Еще не изжиты совершенно нетерпимые в военное время опоздания на работу, отлучки с работы, бесцельное хождение в рабочее время и невыходы на работу по неуважительным причинам.

Многие начальники цехов и мастера проявляют либеральное отношение к лодырям, разгильдяям и нарушителям трудовой дисциплины, а причины и обстоятельства нарушения трудовой дисциплины выявляются несвоевременно и не тщательно. Табельный учет на многих заводах запущен.

Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26 декабря 1941 г. "Об ответственности рабочих и служащих предприятий в военной промышленности за самовольный уход с предприятий" на многих заводах не используется для наведения необходимого порядка в трудовой дисциплине на производстве.

Несмотря на то, что рабочие и служащие, согласно Указу от 26 декабря 1941 г., мобилизованы и закреплены на период военного времени за предприятиями танковой промышленности, паспорта до сего времени продолжают оставаться на руках у рабочих и служащих, что в ряде случаев используется для самовольных уходов с предприятий.

В целях решительного укрепления трудовой дисциплины среди рабочих и служащих на заводах и учреждениях Наркомтанкопрома ПРИКАЗЫВАЮ директорам заводов и руководителям учреждений:

1. На основании Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26 декабря 1941 г. ввести на всех заводах и во всех учреждениях Наркомтанкопрома с 15 февраля с.г. хранение паспортов всех рабочих и служащих в заводоуправлениях и управлениях делами учреждений. При взятии паспорта на хранение выдавать работнику соответствующее удостоверение.

Выдавать паспорта на руки работнику только при предъявлении документов об уходе в Красную Армию, на учебу, при служебных командировках, а также при увольнении с завода или учреждения, в соответствии с действующим законодательством.

2. Установить на всех заводах и учреждениях систематическую проверку состояния труддисциплины в цехах и отделах. Начальников цехов, отделов и мастеров, не способствующих поднятию трудовой дисциплины, согласно требованиям военного времени, отстранять от работы и переводить на низшие должности.

3. Тех руководителей производства и учреждений, неудовлетворительная работа которых вызывает массовые простои рабочих и оборудования (вследствие плохой организации рабочего места, работы инструментально-раздаточных кладовых и т.п.) и невыполнение в связи с этим производственных заданий – наказывать и привлекать к судебной ответственности.

4. Директорам заводов и руководителям учреждений требовать от местных органов прокуратуры предания суду по законам военного времени лодырей, разгильдяев, прогульщиков и всех иных злостных нарушителей трудовой и производственной дисциплины.

5. Передать табельный учет и табельщиков на заводах в ведение главных бухгалтеров. Главным бухгалтерам заводов организовать постоянный контроль и инструктаж постановки табельного учета, и тщательную проверку всех первичных документов о нарушениях трудовой дисциплины.

6. Установить с 15 февраля с.г. на всех заводах такой порядок, чтобы сведения о количестве явок и неявок, а также опозданий на работу рабочих и служащих по цехам и отделам представлялись директорам заводов не позднее, чем через 2 часа после начала каждой смены.

7. Установить срок выяснения причин невыхода на работу в каждом отдельном случае не более 2-х дней.

8. За сокрытие и задержку в представлении данных о нарушителях трудовой дисциплины, а также за представление неправильных сведений мастеров, начальников цехов и отделов привлекать к строгой ответственности вплоть до предания суду.

9. Решение о привлечении работников к судебной ответственности за нарушение трудовой дисциплины в порядке, установленном Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26 июня 1940 г. и от 26 декабря 1941 г. принимать только директорам заводов и руководителям учреждений, а в их отсутствие – их заместителям.

10. Оформление всех материалов о нарушителях трудовой дисциплины и ответственность за правильное оформление дел возложить на отделы кадров заводов.

11. Предоставление краткосрочных отлучек с работы по уважительным причинам допускать лишь в отдельных случаях и только с разрешения руководителей предприятий (учреждений).

12. Директорам заводов в 3-дневный срок по получении приказа установить очередность обеденных перерывов для всех цехов и отделов с учетом пропускной способности заводских и цеховых столовых. На тех заводах, где еще до сих пор не введен табельный учет ухода и прихода с обеда, немедленно таковой ввести. За преждевременный уход и поздний приход с обеденного перерыва нарушителей привлекать к ответственности так же, как и за опоздание на работу.

13. Отделу труда и зарплаты НКТП установить систематический контроль за выполнением настоящего приказа.

Народный Комиссар Танковой Промышленности

подпись (В. Малышев) (18437).

4 февраля 1942  г. приказ наркомата танковой промышленности разрешил предприятиям отрасли «брать на хранение» паспорта рабочих и служащих. [397 — ЦАНО, Ф. 15, Оп. 6, Д. 647, Л. 177.] Подобная практика нередко применялась и на других заводах. Этот вопиющий факт нарушений прав личности лишний раз демонстрирует, насколько сталинская Россия подражала царской (11741).

4 февраля 1942 г. Письмо Автобронетанкового управления Брянского фронта в Мичуринский горком ВКП(б) об

организации производства цепей противоскольжения на промышленных предприятиях г. Мичуринска

Для повышения проходимости машин действующих частей фронта в условиях бездорожья необходимы

цепи противоскольжения.

Прошу обязать директоров промышленных предприятий города Мичуринска немедленно организовать у себя производство цепей противоскольжения в количестве 1000 комплектов по указанию воентехника 1-[го] ранга106 тов. Тарасенко.

Срок готовности цепей — не позднее 1.3.42 г.

Зам. командующего войсками	Военный комиссар АБТУ

Брянского фронта по АБТВ Брянского фронта

полковник Яркин батальонный комиссар Огнев

ЦДНИТО. Ф. 513. Оп. 1. Д. 3122. Л. 60. Подлинник (23656).

Армия:

4 февраля 1942 года Оперативная сводка Совинформбюро

Гитлеровцы запугивают финский народ

В один и тот же день, 1 февраля, германское информационное бюро и римское агентство Стефанд передали очередную фальшивку, заимствованную на этот раз из финской печати. Берлин и Рим дружно цитируют передовую статью финской газеты «Аян Суунта» от 30 января, в которой говорится: «Москва намеревается в случае советской победы отправить финский народ в Сибирь… Речь идёт об уничтожении финского народа…».

Как известно, продавшаяся немецким фашистам правящая клика Финляндии не впервые распространяет подобные провокационные выдумки. Так, например, в своей ноте правительству Соединённых Штатов Америки финские власти утверждали, будто бы газета «Правда» в номере от 23 июня 1941 года писала, что финны должны быть стёрты с лица земли. Финско-фашистские жулики и шулера тогда же были разоблачены советской прессой, так как газета «Правда» ничего подобного никогда не писала и не могла писать. Финские мошенники пера были пойманы с поличным. Тогда финское информационное бюро поспешило на выручку своего попавшего впросак правительства. Финское информационное бюро заявило, что не газета «Правда», а якобы московское радио 23 июня в 6 часов 45 минут призывало стереть финнов с лица земли. Однако и ссылка на московское радио была такой же бесчестной и лживой, как ссылка на газету «Правда». Теперь финские, немецкие и итальянские гитлеровцы снова пустили в обращение эту дважды разоблачённую ложь.

Причины, по которым финские выученики немецко-фашистских жуликов усердствуют в создании сказок об угрозе финскому народу со стороны СССР, вполне понятны. Финский народ не хотел и не хочет воевать против СССР. Он ненавидит поработившую его гитлеровскую Германию. Все попытки финских прихвостней фашистской Германии изобразить нынешнюю захватническую войну Финляндии против СССР, как войну оборонительную, национальную, потерпели полный крах. Рост недовольства в финском народе бессмысленной и разорительной войной вызвал беспокойство прежде всего среди гитлеровских заправил в Германии. И вот они потребовали от своих холопов из финской военщины, чтобы они пустили в ход фальшивку о том, что Советский Союз угрожает якобы жизни финского народа.

Новый приступ лжи финской военщины рассчитан, таким образом, на то, чтобы запугать финский народ мнимой угрозой со стороны СССР и задержать дальнейший рост недовольства финского населения ж антивоенных настроений в армии и народе.

Однако мало найдётся теперь в Финляндии дураков, которые бы поверили этой, наглой брехне финских фашистов.

СОВИНФОРМБЮРО.

Утреннее сообщение 4 февраля

В течение ночи на 4 февраля наши войска продолжали вести активные действия против немецко-фашистских войск.

Вечернее сообщение 4 февраля

В течение 4 февраля наши войска продолжали вести наступательные бои и заняли несколько населённых пунктов.

За 3 февраля сбито в воздушных боях 29 и уничтожено на аэродромах 16 немецких самолётов. Всего за этот день уничтожено 45 самолётов противника. Наши потери - 5 самолётов.

За 4 февраля под Москвой сбито 7 немецких самолётов.

В течение 3 февраля частями нашей авиации уничтожено 3 немецких танка, бронемашина, 230 автомашин с войсками и грузами, 150 повозок с боеприпасами, 14 орудий, 6 миномётов, 3 зенитно-пулемётные точки, подожжено 2 железнодорожных эшелона, разбито 15 вагонов, уничтожено и рассеяно до двух батальонов пехоты противника (15024).

4 февраля 1942 снова вылет на ж.д. узел Смоленск:

Самолет ТБ-7 № 42015 командир корабля полковник Алексеев, штурман майор Лебедев в 22.33 4.2.42 г. стартовал с аэродрома Ковров на бомбардирование ж.д. узла Смоленск. В 01.18 5.2.42 г. с высоты 5600 м на цель сброшено двадцать четыре ФАБ-100 и четыре ФАБ-250. Бомбы сброшены в три захода прицельно.

Экипаж наблюдал восемь прямых попаданий по путям жел. дор. узла. Остальные бомбы легли с перелетом и недолетом, в результате бомбометания в центральной части жел. дор узла возник большой пожар.

Эшелонов на путях не установлено из-за большой высоты бомбардирования. В районе цели сброшены 24 тысячи листовок, из них 18 т. с докладом т. Сталина.

Противодействия ПВО: Над целью по самолетам велся интенсивный огонь ЗА всех калибров. Разрывы снарядов крупной ЗА наблюдали ниже и выше самолета. Огонь по самолету вели до 20 зенитных точек из окраин города и района, прилегающего к жел. дор. узлу. На маршруте по самолету вела огонь до батареи ЗА среднего калибра. Наблюдали несколько разрывов снарядов ниже самолета. Наблюдением экипажа установлено движение автотранспорта по шоссейной дороге Ярцево-Смоленск, преимущественно на запад. В районе, западнее Вязьмы арт. огонь наземной артиллерии и пожары. Движение жел. дор. эшелонов не наблюдали.

Метеоусловия: На маршруте и над целью преимущественно ясно.

После выполнения задания экипаж произвел посадку на своем аэродроме Ковров в 3.58 5.2.42 г. Материальная часть исправна. Требует послеполетного осмотра. Потерь нет (19105).

4 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1242 Об отпуске продовольственных пайков для Красной Армии в феврале 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 20, лл. 220-221 (11012).

4 февраля 1942 НКВМФ Н.Г.Кузнецов выпустил директиву N 122/Ш о систематической постановке мин с самолета (2120).

За рубежом:

4 февраля в 1942 году работа германских авиастроителей, которая получила обозначение 8-234 (будущий Арадо-234), пережила второе рождение. Посетивший Брандербург, где тогда концентрировалось опытное строительство фирмы «Arado», генерал-фельдмаршал Мильх (после смерти Удета занявший пост начальника ВВС Германии) одобрил почти готовые высокопланы с чистыми аэродинамическими формами, которые ждали подходящих двигателей. После визита Мильха В.Блюм (W.Blume), директор фирмы «Arado», получил заказ на постройку шести прототипов машин под названием «Ar.234», а в конце 1942 г. этот заказ возрос до двадцати самолетов (15030).

4 февраля 1942 англичане окружили танками дворец египетского короля Фарука в Каире, требуя назначения проанглийского правительства (4962).

February 4, 1942: The Afrikakorps recaptures Derna in Libya (3819).

4 февраля 1942 Африканский корпус захватил Дерну в Ливии (3819).

Авиапромышленность:

5 февраля 1942 Нач. 10 ГУ НКАП Тарасевичем был подготовлен план обеспечения производства самолетов Ил-2 бронекорпусами на февраль-май:

| Завод | Февраль | Май |
| --- | --- | --- |
| 264 | 200 | 300 |
| 207 | - | 500 |
| 125 | - | 200 |
| 183 | 100 | 200 |
|  | 450 | 1200 (1685,22) |

5 февраля 1942 Нач. 10 ГУ НКАП Тарасевичем была подготовлена Справка по обеспечению самолетов Ил-2 заводов 1, 18, 30 и 381 (1685,24).

5 февраля 1942 Зам. Нач. цеха № 75 завода № 18 Б.В.Подригальский в Докладной записке директору завода Шенкману, посланный проконсультировать л и техников по эксплуатации Ил-2 зимой описал бардак с отправкой Ил-2 на фронт из 1-го ЗАБ в Кряже. Машины портились прямо в ЗАБ (1635,113).

Согласно в/распоряжения 3.П.с-г. я с группой б/механиков и мотористов выехал в 1 ЗАБ - ст.Кряж с задачей:

1. Произвести помощь в выпуске сформированных самолетов на фронт

2. \Выявить причины массового выхода из строя маслорадиаторов и оформить документально данный дефект и причины его возникновения.

3.. Проконсультировать весь технический и летный состав о правилах эксплоатации самолетов ИЛ-2 в зимних условиях.

4. Передать и оформить документально переданные со мною 1-му ЗАБ 13 шт. водогрейных ламп АПЛ-1 и 4 комплекта труб, затребованные генерал-майором тов. ПАПИВИНЫМ.

С 7 час. утра 4.П.с.г. я с брагадой был на аэродроме, но из руководятелей и инженеров до II час. никого не было и не с кем было даже говорить.

При самостоятельном осмотре самолетов обнаружено:

1. Машины все в крайне запущенной состоянии:

а) залиты буквально все маслом;

б) самолеты не имели закреплений за инженерами и полками;

в) задания никто не вмел и сколько я не добивался узнать- какие-же самолеты должны готовиться к отлету, так я не уавал.

2. Ряд машин были с порванными маслорадяаторами и брошеаы в грязном состоянии.

3. С ряда машин не было слито масло из картеров моторов.

4. Буквально у всех машин в развалы цилиндров налито масло в обильном количестве.

5. На ряде машин обнаружено выбивание масла через суфлер,.благодаря чрезмерной заливке маслом. Работу производили не летнем масле МДС, что противоречит инструкции.

6. Технический состав не полностью раскреплен по машинам, а самолеты 175 полка, улетевшего на фронт и оставившего много машин, техников не имели.

Случайно познакомившись с летчиком 175 полка т. ЗВЯГИНЫМ, я узнал, что из таких отставших от своего полка четыре человека и что им выделены машины, но выпускать их никто не торопится. Я дал команду своим б /механикам приступить к подготовке к выпуску данныхе зкипажей самолеты №№ 3202, 8301, 9201, 2402.

Самолета были подготовлена и выпущены аа исключением самолетов №№- 2402 и 9201, оставшихся из-за отказа мотора по причине з-да № 24. Но одна машина была заменена на подготовленной при помощи нашей консультации и 3 летчика улетели. В тоже время бригадой, посланной мною ранее, были заменена порванные маслорадиаторы на сл. самолетах №№ 9401, 8301, 3802, 7201, 102.

6 12 час. прибыл генер-майор т. ПАПИВИН и В/инженер 1-го ранга т. КРАВЧЕНКО. Я доложил т. ПАПИВИНУ о всех ненормальностях, но тов. ПАПИВИН настроен был без всякого основания защищать недостатки в работе 1-го ЗАБ в эксплоатации самолетов, указывая на якобы имевшиеся случаи выпуска с з-да самолетов с порванными блоками радиатора и что данное явление есть результат работы нашего завода.

Когда я ему указал о том, что в течении пяти часов не могли найти общего хозяина всех машин, то т. Папивин порекомендовал нам устранять несуществующие дефекта з-да.

На этом разговор с т. Папивиным был закончен.

Проконсультжровор инженеров полков 198 ШАП и 571 ШАП о правилах эксплоатации и призведя практически подготовку, я заручился от инженера 108 ШАП т. ВОРОТИЛОВА заверением о том, что ему стали понятны причина внхода из строг м/радиаторов, т.е. он целиком и полностью признал свою вину.

Кроме всего, при перегонке самолетов с з-да, самолеты вринимались случайшми людьми и слив масла и воды производился небрежно и безответственно, в результате чего с картеров и системы не сливалось масло полностью, что правело к массовому выходу из строя радиаторов при запуске моторов. Данное объяснение о вышеизложенном произвел б/шехник 2-го ранга тов. ЧЕРНЯВСКИЙ.

Поработав целый день, несмотря на ранее договоренное, нашей бригаде не дали в столовой обеда под предлогом,что мы должны карточки, которые мы не имели с собой, в силу того, что нас никто не предупредил и разговор ст. Папивиным на эту тему также ничего не дал, т.к. и он указал на такой же порядок и заявил, что он предупреждал Вас об этом. Добиваясь обеда для народа, я встретился с инженером т. Кравченко, который заявил, что я мог уехать с 4/механяками и мотористами, т.к. вопрос с запуском моторов стая ясным и просил оставить только бригаду по дефектам мастера тов. Бабакина. Я взял всех людей и приехал в з-д. Бригаду мотористов отправил в ЛИС, а бригаду т. Бабакива привез за продуктовыми карточками, которая сегодня 5.П. выесжает обратно в Кряж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Несерьезность в работе и безответственность царит всюду на аэродроме. Машины брошена и не имеют хозяина. Прибьпшие по В/приказания бригады встречаются как ненужные люди, о бременяющие лишними заботами и не ипользуются как это положено.

2. Никакой комиссии по выявлению причин дефектов не назначалось, т.к. вина неправильной и безответственной эксплоатации на лицо.

3. Задержка в выпуске самолетов на Фронт во моему произошла по вине отсутстви и общего грамотного руководства и безответственности инженерно-технического состава 1-й ЗАБ ((1635).

5 февраля 1942 была подготовлена Докладная записка по организации в Воронеже на площади эвакуированного завода 18 самолетостроительного завода по производству Ил-2 (1685,25).

5 февраля 1942 закончились совместные заводские и гос. испытания Як-7Б с М-105ПФ, проводимые с 28 января 1942. От НИИ ВВС летал А.Г.Кочетков, от ЛИИ - Н.С.Рыбко. Ви А.Т.Степанец от НИИ ВВС, В.Н.Сагинов от ЛИИ, А.П.Рыбченков от завода, по вооружению - А.Г.Аронов от НИИ ВВС и Г.И.Гудименко от ОКБ. Сделали 27 полетов налетав 17 час. (65,84).

По другим данным Як-7Б М-105ПФ был готов и испытывался в мае 1942 (1046,37).

5 февраля в 1942 году завершились совместные заводские и государственные испытания эталонного самолета «Як-7Б М-105ПА» (самолет N14-13), начавшиеся 28 января 1942 года на аэродроме новосибирского завода N153. В отчете по госиспытаниям «Як-7Б» отмечалось, что по сравнению с самолетом Як-1, хорошо зарекомендовавшим себя на фронте, самолет Як-7Б в конструктивном отношении является более совершенным и перспективным. Основные недостатки «Як-7Б»: 1. Тяжел, что затрудняет быстрый набор скорости. 2. Имеет большое сопротивление за счет водяного и масляного радиаторов. 3. Не имеет обзор назад. 4. Плохой целлулоид в фонаре, что затрудняет наблюдение и не дает возможности летать с закрытым колпаком. 5. Двигатель (особенно не форсированный) не соответствует по своей мощности массе самолета. 6. При стрельбе приходится снимать руку с сектора газа и переносить на гашетки, что ухудшает управление самолетом, а также сбивает точность прицела. 7. Длины пробега и разбега самолета велики, что требует хороших "площадок" по длине (15031).

5 февраля 1942 г. летчики-испытатели Н.С. Рыбко (ЛИИ НКАП) и военинженер 2 ранга А.Г. Кочетков (НИИ ВВС КА) закончили совместные заводские и государственные испытания Як-7Б, которые шли с 28 января. Итоги испытаний оказались ошеломляющими: самолет с усиленным вооружением и расширенным по требованиям ВВС КА составом оборудования по своим летным данным остался практически наравне с опытным УТИ-26-l и даже превзошел более легкий Як-1 (таблица 19).

Таблица №19. Сравнительные характеристики самолетов УТИ-26-l, Як-1 иЯк-7Б

| Самолеты | Як-7 (УТИ-26) опытный экземпляр № 1 | Як-1 №2029 | Як-7Б №1413 |
| --- | --- | --- | --- |
| Полетный вес, кг | 2750 | 2951 | 3042 |
| Центровка, % САХ | 26,0 | 25,5 | 20,8 |
| Противокапотажный угол с учетом торможения | 27,0" | 27,0" | 28,5" |
| Максимальная скорость: у земли, км/ч | 501 | 471 | 500 |
| на 1-й границе высотности, км/ч/ высота, м | 560/2540 | 546/3200 | 567/3000 |
| на 2-й границе высотности, км/ч/ высота, м | 586/4600 | 560/4800 | 580/4850 |
| Скороподъемность до 5000 м, мин | 5,5 | 6,8 | 6,5 |

Следует особо отметить, что полученный результат, кроме введенных улучшений аэродинамики, во многом явился следствием тщательной внешней отделки Як-7Б №1413 в ОКБ. Однако, набор проведенных мероприятий (подгонка краёв и стыков капотов, лючков и щитков для обеспечения их плотного прилегания и выглаживание капотов) был вполне по силам серийным заводам. На основании проведенных испытаний Як-7Б утвердили в качестве эталона дневного истребителя на 1942 г. и рекомендовали НКАП без промедления организовать выпуск таких машин на всех серийных заводах, выпускающих истребители Як-7. В пункте 3 Выводов в отчете по испытаниям особо отметили работу ОКБ А.С. Яковлева:

«В отличие от некоторых других истребительных самолетов, состоящих на вооружении ВВС КА, самолет Як-7 за время нахождения в серийном производстве непрерывно улучшался конструктивно и оснащался новым более мощным вооружением (РО, пулеметы УБС) и спецоборудованием (фара, приемопередающая радиостанция, радиополукомпас и другое), не теряя при этом своих боевых и летных данных. Это положительное явление имеет место благодаря умелому подходу к вопросу оснащения самолета новым вооружением и спецоборудованием и систематической работе ОКБ завода №115 по улучшению летных данных серийных самолетов».

Несмотря на практически одновременное прохождение испытаний машинами Як-7А №1411 и Як-7Б №1413, внедрение последнего варианта в серию не стало единомоментным из-за инерции производственных процессов. Вначале на заводе №153 внедрили улучшенный истребитель Як-7А (с 19-й серии) и лишь затем перешли на выпуск Як-7Б (с 22-й серии). На заводах №82 и №21, только приступавших к производству, сразу внедряли вариант Як-7 с двумя синхронными пулеметами УБС. Самолет №1413 оставили на заводе в качестве эталона. Работы по его модернизации продолжились в направлении увеличения мощности мотора М-105П и увеличения дальности радиосвязи. В процессе испытаний на износ 12 мая 1942 г. в одном из полетов самолет потерпел катастрофу: из-за ошибки в технике пилотирования (срыв в штопор из-за потери скорости в развороте с большим креном на малой высоте) погиб летчик-испытатель завода Н.А. Тихомиров.

Испытания на износ продолжили на первом серийном Як-7Б №2215301, которые провели заводские летчики- испытатели Н.Я. Симонов и А.Е. Пашкевич в периоде 10 июня по 27 июля 1942 г. За время испытаний произвели 501 посадку (в том числе 52 с «плюхом», 18 на левую и 22 на правую опоры шасси), 1019 фигур высшего пилотажа и 165 подъемов шасси в воздухе. Машина налетала 48 часов 04 минуты, показав достаточную прочность силовых элементов конструкции самолета, его надежность в работе и простоту в эксплуатации. Чего нельзя было сказать о моторе М-105П - за время испытаний их сменилось три штуки.

Як-7Б был наиболее массовой серийно выпускающейся модификацией машины Як-7 (см. таблицу 13).

Таблица №13. Выпуск самолетов Як-7 по основным модификациям заводами НКАП в 1940-1944 гг.

| Модификация | Завод- изготовитель | 1940 г. | 1941 г. | 1942 г. | 1943 г. | 1944 г. | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТИ-26/Як-7 | №115 | 2 | — | — | — | — | 2 | 723 |
|  | №301 | — | 186 | — | — | — | 186 |  |
| Як-7В | №153 | — | 10 | 201 | 324 | — | 535 |  |
| Як-7А | №153 | — | 11 | 262 | — | — | 273 | 325 |
|  | №301 | — | 52 | — | — | — | 52 |  |
| Як-7Б | №21 | — | — | 5 | — | — | 5 | 5358 |
|  | №82 | — | — | 215 | 640 | 465 | 1320 |  |
|  | №153 | — | — | 1701 | 2332 | — | 4033 |  |
| Як-7-37 | №153 | — | — | 22 | — | — | 22 | 22 |

(23381).

5 февраля 1942 вышел приказ НКАП N 98с о постройке самолета 103 с М-82 на заводе 166 (1537,105).

5 февраля 1942 г. Докладная записка директора завода № 22 Ю. Н. Карпова о состоянии производства на заводе

I. Выполнение графика

Завод № 22 начал работать самостоятельно с 18 ноября 1941 г., до этого числа все оборудование и рабсила работали на завод № 124.

На день разделения заводов – 11 ноября – завод 124 имел максимальный выпуск за октябрь месяц – 38 машин, в ноябре месяце за 11 дней завод 124 выпустил 11 машин, имея в то же время очень незначительный задел, к тому же не комплектный. С 12 по 17 ноября выпуска машин не было, ввиду демонтажа и монтажа цехов.

Завод № 22 с 18 ноября по 1 декабря выпустил 15 машин, ведя одновременно организацию и монтаж оборудования цехов.

За декабрь месяц завод № 22 выпустил 41 машину, при программе за декабрь месяц […][1] машин, продолжая при этом заканчивание монтажа оборудования и пуск в эксплуатацию цехов.

В декабре состоялось решение об объединении обоих заводов в один завод № 22.

Объединение заводов было проведено в целях избежания больших потерь во времени, без перестановки оборудования и с сохранением цехов обоих заводов параллельно.

При этом прирост мощностей от объединения заводов на выпуск машин в декабре не мог влиять.

В январе завод № 22 вышел на выпуск 2-х машин в день, сдав всего в январе 65 машин.

Работа завода № 22 в январе месяце в результате объединения двух заводов продолжала оставаться по агрегатным цехам узким местом из-за отсутствия площадей и комплектного задела. Некомплектность изделий имела место главным образом по штамповкам, ввиду позднего поступления на завод прессового оборудования и несоответствия оснастки завода № 124 с технологией завода № 22, так, например, трудоемкие процессы – глубокие штамповки - на заводе № 124 совсем не имели оснастки и выполнялись вручную и, естественно, заводу № 22 первое время пришлось работать по технологии завода № 124. Этим и объясняется большая разница между заводами в затратах рабочего времени на машину: завод № 124 – 28000 час, завод № 22 – 16000.

II. Подготовка производства к выполнению графика в феврале

Узким местом на сегодня на заводе являются цеха центроплана и фюзеляжа, где наличие стапелей обеспечивает сборку агрегатов всего на 5 машин в сутки. Дальнейшее расширение пропускной способности за счет улучшения технологии, с одной стороны, и увеличение площадей за счет машины 42, с другой, позволяет заводу довести выпуск к началу марта до 6 машин в день. Однако этот график выпуска на февраль месяц для завода № 22 в нынешних условиях, безусловно, является напряженным, несмотря на сокращение цикла сборки с 29 до 8 дней, так как для обеспечения такого выпуска требуется накопление следующего комплектного задела: в окончательной сборке – не менее 25 машин, центропланов – 24, крыльев – 18, фюзеляжей – 35, оперения – 24, а в действительности завод имеет на 1 февраля в сборке – 22, центропланов […], крыльев […], фюзеляжей […], оперения […].[2]

Заготовительные цеха указанный выпуск обеспечивают, за исключением литейного цеха, который требуется немедленно расширить под номенклатуру деталей, ранее получаемых с других заводов.

Выпуск февраля месяца по литью обеспечивается пока наличием запаса.

Для обеспечения нормальной работы завода по выпуску в феврале и создания задела для выпуска в марте и последующих месяцах необходимо:

а) увеличить производственную площадь агрегатных цехов за счет пуска в эксплуатацию новых площадей – корпусов завода № 489 площадью 18000 кв. м и за счет площади от машины 42 – 5000-6000 кв. м;

б) литейного цеха – расширение за счет освобождения площади, занятой теперь складом химикатов;

в) кузнечного цеха – расширение за счет пуска новой кузницы;

г) кислородной установки – за счет дополнительной установки, занаряженной заводу из Куйбышева;

д) сдача в эксплуатацию нового материального склада – до 9000 кв. м.

III. Рабсила

Состояние рабсилы на 1 января 1942 г. удовлетворительно. Напряжение с рабочими имеет место по специальностям токаря и револьверщика – по 1000 чел.

Этот недостаток в рабсиле будет в феврале покрыт за счет переквалификации рабочих низких разрядов.

IV. Жилплощадь

Жильем рабочие завода обеспечены все, но рабочие живут скученно и большинство не обеспечены топливом; 60 % состава размещены в городе за 12 км от работы, что при неудовлетворительном городском и заводском транспорте дает большие потери в производстве, вызывая опоздания и падение трудовой дисциплины.

Необходимо предложить Моссовету полностью выполнить отгрузку 50 вагонов трамвая и выделить целевой фонд на 25000 куб. м дров.

V. Общественное питание

Общественное питание рабочих чрезвычайно плохое. На заводе нет фабрики-кухни и завод вынужден организовать временные столовые по цехам за счет уменьшения производственных площадей.

1) Необходимо построить на заводе фабрику-кухню.

2) Выделить целевые фонды на продукты для общественного питания.

3) Обязать казанские организации в порядке гужповинности организовать доставку овощей с периферии из мест, где отсутствуют пути для автотранспорта, предоставив заводу право производить самозаготовку.

VI. Горючее для автотранспорта

На заводе имеется: автобусов – 115 и грузовых – 120.

Для нормальной их работы требуется ежедневно горючего 7000 кг. На заводе нет никаких запасов и отсутствует бензохранилище.

Необходимо построить бензохранилище для авто емкостью в 350 тонн и для авиабензина емкостью пока в 500 тонн.

VII. Топливо

Топлива для ТЭЦ требуется в сутки до 1000 тонн угля. Запас имеется на 10-12 дней. Необходимо завезти для ТЭЦ и котельной завода ежедневно до 1 апреля 1942 г. по 2000 тонн для восстановления резервов и текущего расхода.

Дров для отопления жилых помещений рабочих и заводских котельных требуется 25000 куб. м, годовой расход завода в дровах 100000 куб. м.

Директор завода № 22 Карпов

НА РТ. Ф. Р-2845. Оп. 3. Д. 163. Л. 20-24. Подлинник (15494).

5 февраля 1942 г. Докладная записка директора завода № 22 Ю. Н. Карпова о состоянии производства на заводе

1. Выполнение графика

Завод № 22 начал работать самостоятельно с 18 ноября 1941 г., до этого числа все оборудование и рабсила работали на завод № 124.

На день разделения заводов — 11 ноября — завод 124 имел максимальный выпуск за октябрь месяц — 38 машин, в ноябре месяце за 11 дней завод 124 выпустил 11 машин, имея в то же время очень незначительный задел, к тому же не комплектный.

С 12 по 17 ноября выпуска машин не было, ввиду демонтажа и монтажа цехов.

Завод № 22 с 18 ноября по 1 декабря выпустил 15 машин, ведя одновременно организацию и монтаж оборудования цехов.

За декабрь месяц завод № 22 выпустил 41 машину, при программе за декабрь месяц I...]1 машин, продолжая при этом заканчивание монтажа оборудования и пуск в эксплуатацию цехов.

В декабре состоялось решение об объединении обоих заводов в один завод № 22.

Объединение заводов было проведено в целях избежания больших потерь во времени, без перестановки оборудования и с сохранением цехов обоих заводов параллельно.

При этом прирост мощностей от объединения заводов на выпуск машин в декабре не мог влиять.

В январе завод № 22 вышел на выпуск 2-х машин в день, сдав всего в январе 65 машин.

Работа завода № 22 в январе месяце в результате объединения двух заводов продолжала оставаться по агрегатным цехам узким местом из-за отсутствия площадей и комплектного задела. Некомплектность изделий имела место главным образом по штамповкам, ввиду позднего поступления на завод прессового оборудования и несоответствия оснастки завода № 124 с технологией завода № 22, так, например, трудоемкие процессы — глубокие штамповки - на заводе № 124 совсем не имели оснастки и выполнялись вручную и, естественно,, заводу № 22 первое время пришлось работать по технологии завода № 124. Этим и объясняется большая разница между заводами в затратах рабочего времени на машину: завод № 124 — 28000 час, завод № 22 — 16000.

II. Подготовка производства к выполнению графика в феврале

Узким местом на сегодня на заводе являются цеха центроплана и фюзеляжа, где наличие стапелей обеспечивает сборку агрегатов всего на 5 машин в сутки. Дальнейшее расширение пропускной способности за счет улучшения технологии, с одной стороны, и увеличение площадей за счет машины 42, с другой, позволяет заводу довести выпуск к началу марта до 6 машин в день. Однако этот график выпуска на февраль месяц для завода № 22 в нынешних условиях, безусловно, является напряженным, несмотря на сокращение цикла сборки с 29 до 8 дней, так как для обеспечения такого выпуска требуется накопление следующего комплектного задела: в окончательной сборке — не менее 25 машин, центропланов — 24, крыльев — 18, фюзеляжей — 35, оперения — 24, а в действительности завод имеет на 1 февраля в сборке — 22, центропланов [...], крыльев [...], фюзеляжей [...], оперения [... ].

Заготовительные цеха указанный выпуск обеспечивают, за исключением литейного цеха, который требуется немедленно расширить под номенклатуру деталей, ранее получаемых с других заводов.

Выпуск февраля месяца по литью обеспечивается пока наличием запаса.

Для обеспечения нормальной работы завода по выпуску в феврале и создания задела для выпуска в марте и последующих месяцах необходимо:

а) увеличить производственную площадь агрегатных цехов за счет пуска в эксплуатацию новых площадей — корпусов завода ﻿№ 489 площадью 18000 кв. м и за счет площади от машины 42 — 5000-6000 кв. м;

б) литейного цеха — расширение за счет освобождения площади, занятой теперь складом химикатов;

в) кузнечного цеха — расширение за счет пуска новой кузницы;

г) кислородной установки — за счет дополнительной установки, занаряженной заводу из Куйбышева;

д) сдача в эксплуатацию нового материального склада — до 9000 кв. м.

III.	Рабсила

Состояние рабсилы на 1 января 1942 г. удовлетворительно.

Напряжение с рабочими имеет место по специальностям токаря и револьверщика — по 1000 чел.

Этот недостаток в рабсиле будет в феврале покрыт за счет переквалификации рабочих низких разрядов.

IV. Жилплощадь

Жильем рабочие завода обеспечены все, но рабочие живут скученно и большинство не обеспечены топливом; 60 % состава размещены в городе за 12 км от работы, что при неудовлетворительном городском и заводском транспорте дает большие потери в производстве, вызывая опоздания и падение трудовой дисциплины.

Необходимо предложить Моссовету полностью выполнить отгрузку 50 вагонов трамвая и выделить целевой фонд на 25000 куб. м дров.

V. Общественное питание

Общественное питание рабочих чрезвычайно плохое. На заводе нет фабрики-кухни и завод вынужден организовать временные столовые по цехам за счет уменьшения производственных площадей.

1) Необходимо построить на заводе фабрику-кухню.

2) Выделить целевые фонды на продукты для общественного питания.

3) Обязать казанские организации в порядке гужповинности организовать доставку овощей с периферии из мест, где отсутствуют пути для автотранспорта, предоставив заводу право производить самозаготовку.

VI. Горючее для автотранспорта

На заводе имеется: автобусов — 115 и грузовых — 120.

Для нормальной их работы требуется ежедневно горючего 7000 кг. На заводе нет никаких запасов и отсутствует бензохранилище.

Необходимо построить бензохранилище для авто емкостью в 350 тонн и для авиабензина емкостью пока в 500 тонн.

VII. Топливо

Топлива для ТЭЦ требуется в сутки до 1000 тонн угля. Запас имеется на 10-12 дней. Необходимо завезти для ТЭЦ и котельной завода ежедневно до 1 апреля 1942 г. по 2000 тонн для восстановления резервов и текущего расхода.

Дров для отопления жилых помещений рабочих и заводских котельных требуется 25000 куб. м, годовой расход завода в дровах 100000 куб. м.

Директор завода № 22 Карпов

НА РТ. Ф. Р-2845. Оп. 3. Д. 163. Л. 20-24. Подлинник (23897).

С 5 по 15 февраля 1942 на Центральном аэродроме. Летал В.А.Степанчонок из   НИИ     ВВС  , а также пилоты из 10-го гв. иап и 736-го иап испытывали один из истребителей Харрикейн 736-го иап, доставленных в ремонт, которыый на   заводе   №81оснастили лыжным шасси, убиравшимся в полете (15129).

5 февраля 1942 А.И.Ш. писал письмо Г.М.М. (в 1944 N 4339):

"Изложенные в докладной записке Чачикяна факты полностью соответствуют действительному положению дел с ТМС:

Вопрос о боевом использовании ТМС неоднократно обсуждался представителями НКАП с представителями НИИ и ГУ ВВС, где намечались практические мероприятия по применению ТМС, но ни одно из них не было реализовано.

В начале войны НКАП приступил к сдаче этих самолетов в летных условиях. В ходе испытаний ТМС были доведены по требованию ВВС, до состояния возможности их боевого применения.

В настоящее время ТМС, прошедшие летные испытания, полностью подготовлены для боевого применения.

Дальнейшие работы по ТМС, возможны только после боевого использования существующих опытных ТМС, что позволит определить дальнейшее развитие этого нового вида вооружения.

До сих пор ВВС не оформляет приемкой прошедшие испытание ТМС, не принимает решения о их боевом использовании и этим самым тормозит дальнейшее развитие работ по этому виду техники.

НКАП не имея никаких перспектив, основанных на практическом применении созданных ТМС, находится в крайне затруднительном положении.

Если ВВС в ближайшее время не сумеет внести ясность в этом вопросе НКАП будет вынужден загрузить конструкторскую группу, имеющую 5-ти летний опыт в области авиателемеханики другими работами.

Считаю необходимым провести боевое использование отработанных ТМС и на основе их применения определить целесообразность дальнейших работ промышленности над этим видом боевой техники.

Наличие 4-х комплектов изготовленной аппаратуры дает возможность провести всестороннее тактическое боевое изучение ТМС. В ходе боевого использования ТМС считаю необходимым широкое привлечение группы работников НКАП, работавших над созданием этой техники." (1977,220).

Другие оборонные отрасли:

5 февраля 1942 года инженер В.А. Попов писал письмо Шахурину.

В ноябре 1941 года я вместе с инженером И.И. Горевым предложил построить новый тип оружия - сухопутную торпеду (С.Т.). Это оружие предназначено для действия против танков, огневых точек, пулеметных, орудийных или минометных батарей и т.д. Состоит СТ из узлов и агрегатов, повсеместно применяемых у нас и изготовляемых серийно на многих заводах. Движение со скоростью 10 м/сек. сообщает СТ пневматический двигатель (пневмодрель), работающий от сжатого воздуха в баллоне. СТ несет заряд взрывчатого вещества весом (в первой модели) до 10 кг.

В декабре 1941 г. по распоряжению А.И. Кузнецова, признавшего наше предложение ценным, СТ построена на заводе N 306 и сейчас проходит испытания. Но осуществить машину в точности по нашему замыслу не удалось, так как для управления СТ на расстоянии до 500-800 м мы рассчитывали использовать радиоаппаратуру, разработанную и испытанную инж. В.А. Александровым на самолете. Оказалось же, что в тревожные октябрьские дни какая то комиссия в отсутствии Александрова уничтожила и самолет и приборы. пришлось испытывать СТ на проводе. Для завершения работ по СТ нужно построить новую аппаратуру, способную управлять на расстоянии 500-1000 м объектом, т.е. передавать 5 сигналов-команд. Это дело несложное, но Александров состоит в распоряжении Зап. фронта (нач. ремонтных мастерских ВВС Запфронта) и без распоряжения от командования не может заняться этой работой. От этого задерживается работа по СТ, завершении которого даст Красной Армии высоко эффективное оружие.

Прошу Вашего содействия (1666,159).

5 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1246 О плане производства минометов на февраль месяц 1942 года. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 1-7 (11012).

5 февраля 1942 года был подготовлен проект модернизации 45 мм пушки, получивший обозначение М-42. 13 февраля Артиллерийский Комитет ГАУ КА выдал тактико-технические требования на орудия, а 14 марта на заводе №172 построили опытный образец орудия (20344).

5 февраля 1942 года СНК дал право НКТП изымать используемые в производстве танков подшипники с предприятий любых наркоматов, кроме авиационной промышленности, боеприпасов и вооружений. Но руководители других предприятий не желали выполнять эти указания, задевавшие их интересы. Заместитель Наркома танковой промышленности А. М. Петросянц писал В. М. Молотову: «Начальник строительства Магнитогорского завода не допустил нашего представителя к выявлению нужных нам подшипников, несмотря на вмешательство местных партийных и советских организаций. По сообщению нашей Сталинградской конторы, замнаркомчермет т. Коробов запретил заводу «Красный Октябрь» отпуск выявленных нами на этом заводе подшипников. Передача нам подшипников, выявленных в Новосибирском тресте Строймеханизация, а также на Томском электромеханическом заводе Наркомугля была приостановлена в результате прямых запрещений соответственно замнаркомстроя т. Соколова и замнаркомугля т. Горшкова» (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 1. Д. 251. Л. 140). В марте ситуация с подшипниками продолжала оставаться напряженной. Руководство страны пыталось найти выход в заграничных заказах. В 1942 году для танковой промышленности было закуплено подшипников на сумму свыше 1 миллиона долларов. Но из-за транспортных проблем их доставка затянулась, и часть грузов продолжала прибывать ещё в 1944 году (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 1. Д. 620. Л. 26-35).

Не лучше обстояло дело со снабжением предприятий сырьём и материалами. В первом квартале 1942 года руководство НКТП постоянно сталкивалось с перебоями в снабжении заводов почти всеми видами ресурсов, особенно мазутом и углём. Руководство страны осознавало тяжесть ситуации и использовало чрезвычайные меры, привлекая к контролю над перевозками НКВД и прокуратуру. Но эти меры были неэффективны и приводили к совсем другим результатам, чем предполагалось. Например, в марте 1942 года прокуратуре было поручено обеспечить первоочередную отгрузку мазута для предприятий Наркомчермета. Для выполнения этого поручения представители прокуратуры СССР перенаправили эшелоны с мазутом, предназначенные НКТП, на предприятия НКЧМ (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 1. Д. 251. Л. 232). В результате на основных заводах НКТП сложилась критическая ситуация, так как они и до этого не получали всех положенных им поставок (12290).

Армия:

5 февраля 1942 года Оперативная сводка Совинформбюро

Утреннее сообщение 5 февраля

В течение ночи на 5 февраля наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

Вечернее сообщение 5 февраля

В течение 5 февраля наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали продвигаться вперёд.

За 4 февраля сбито в воздушных боях 22 и уничтожено на аэродромах 16 немецких самолётов. Всего за этот день уничтожено 38 самолётов противника. Наши потери - 20 самолётов.

За 5 февраля под Москвой сбито 9 немецких самолётов.

В течение 4 февраля частями нашей авиации уничтожено 7 немецких танков, 250 автомашин с войсками и грузами, 150 повозок с боеприпасами, 3 автоцистерны с горючим, 33 орудия с прислугой, 7 зенитно-пулемётных точек, взорвано два склада в боеприпасами и склад с горючим, рассеяно я частью уничтожено три батальона пехоты противника (15024).

5 февраля 1942 семь И-15бис сбросили 14 ящиков с боеприпасами десанту под Новороссийском. 6 февраля туда же с грузом летали четыре «биса». Два дня спустя три И-15бис совершили вылет на снабжение крымских партизан (12294).

5 февраля 1942 снова бомбили ж.д. узел Смоленск:

Самолет ТБ-7 № 42015, командир корабля полковник Алексеев, штурман майор Лебедев в 23.15 5.2.42 г. стартовал с аэродрома Ковров для бомбардирования ж.д. узла г. Смоленск. В 01.17-01.30 с высоты 5200 метров на цель сброшены двадцать четыре ФАБ- 100 и четыре ФАБ-250. Бомбы сброшены в два захода, две серии - прицельно.

1-й заход с курсом 235° сброшена серия из двенадцать бомб. Серией перекрыта вся ширина ж.д. узла. Разрывы всех двенадцати бомб экипаж наблюдал на путях, на которых стояли эшелоны.

Разрывами бомб на путях вызваны два сильных взрыва с кратковременными пожарами.

Второй заход с курсом 130° сброшена серия из шестнадцати бомб. Наблюдали разрывы четырех бомб на путях западной части узла, остальные двенадцать бомб легли в городе к югу от ж.д. узла и до центра. Наблюдали прямое попадание бомб в дома, в результате, в городе возникло два очага пожара, один пожар огромных размеров.

Степень разрушения путей и поражения эшелонов экипаж не смог установить ночью с большой высоты.

В районах Смоленск, Ярцево сброшено 50 тыс. листовок.

Противодействие ПВО: Над целью с-т был встречен огнем ЗА крупного и малого калибра, который вели до 25 огневых зенитных точек.

ЗА малого калибра вела огонь трассирующими снарядами с территории, прилегающей к ж.д. узлу и из города. ЗА крупного калибра до батареи вела огонь со стороны северного аэродрома. Огонь был большой интенсивности. Разрывы снарядов наблюдали ниже самолета.

Во время бомбометания со стороны северного аэродрома со встречным с встречным курсом прошел истребитель с зажженными огнями.

Тип не установлен.

При полете к цели южнее Сычевка Н=4500 м по самолету вела огонь малокалиберная ЗА.

Наблюдением экипажа установлено: по дороге от Ярцево на запад движение автотранспорта большими группами. Западнее Вязьма интенсивный артогонь наземной артиллерии.

Метеоусловия: На маршруте и над целью ясно, видимость хорошая. Прогноз погоды оправдался.

При обратном полете, не доходя линии фронта, четвертый мотор был выключен из-за падения давления масла до нуля. В 2ч 10 м началась тряска мотора, через 10 минут мотор начал гореть внутри.

В 2 ч. 40 м командир принял решение садиться на аэродроме Монино, но постепенно пожар стал стихать и прекратился. Командир корабля решил идти на свой аэродром.

В 4ч 30 м произведена посадка на своем аэродроме благополучно.

Материальная часть неисправна. Мотор вышел из строя. Потерь нет (19105).

5 февраля 1942 в Бузлуке (СССР) создан 1-й Чехословацкий пехотный батальон под командованием Людвига Свободы (4962).

5 февраля 1942 в Бузулуке был создан 1-й отдельный Чехословацкий пехотный батальон под командованием Людвига Свободы (3186).

5 февраля в 1942 году в городе Бузулук началось формирование 1-го отдельного Чехословацкого пехотного батальона (подполковник Людвиг Свобода) (15031).

5 февраля в 1942 году немецкие войска контратаковали в районе Ржева и полуокружили 29 армию Западного фронта (15031).

По состоянию на 5 февраля 1941 г. (приказ НКО №049) в ВВС КА обучение летчиков- истребителей осуществляли военные авиационные школы пилотов (ВАШП): Качинская Краснознаменная имени А.Ф. Мясникова, Чугуевская, Батайская имени Серова, Сталинградская имени Сталинградского Краснознаменного пролетариата, Борисоглебская Краснознаменная имени В.П. Чкалова, Одесская, Конотопская имени П. Осипенко, Черниговская, Армавирская, Краснодарская, Фастовская, Херсонская, Егорьевская, Остафьевская, Ульяновская, Цнорис-Цхалинская, Забайкальская, Хорольская, Бирмская и Тбилисская. Из-за позднего поступления в ВВС учебно-боевых Як-7 большая часть из этих школ новой материальной части не получила. Только Борисоглебская, Сталинградская и Чугуевская ВАШП приступили к переучиванию курсантов с истребителей И-16 на истребители новых типов согласно разработанной и утвержденной в августе 1941 г. программе (23381).

5 февраля 1941 собрался Горьковский комитет обороны. После длительного обсуждения и гневных выпадов в сторону противовоздушной обороны было принято специальное постановление № 165, в котором отмечалось, что  «в результате преступной беспечности и неоперативности дежурного по дивизионному району ПВО капитана Коробицкого и ослабления бдительности постов ВНОС в ночь с 3 на 4 февраля с. г. вражескому самолету удалось пробраться незамеченным к городу и сбросить бомбы на автозавод им. Молотова».  Однако этим дело не ограничилось, и подробности налета стали известны самому товарищу Сталину. Через два дня – 6 февраля – последовал приказ НКО № 129 «О безнаказанном пропуске бомбардировщика противника к г. Горький». Согласно ему командующий горьковским дивизионным районом ПВО В.М. Добрянский, а также военком батальонный комиссар Д.П. Егоров и начштаба подполковник В.В. Савко были арестованы на 10 суток с удержанием 50% довольствия за эти дни. Таким образом, наказание было приравнено к дебошу в ресторане, с дракой и битьем посуды. Серьезно пострадал лишь «стрелочник», оперативный дежурный на КП района капитан А.И. Коробицкий, который был отстранен от должности и предан суду военного трибунала. Командующий ПВО территории страны генерал-лейтенант Громадин получил предупреждение за недостаточный контроль боевой готовности средств ПВО Горького. Видимо, подобный «щелчок по носу», полученный от товарища Сталина, заставил Громадина уже тогда задуматься о замене полковника Добрянского на более опытного и надежного командира, но этот вопрос был решен им не сразу. Помимо наказания виновных, в упомянутом приказе отмечалось, что имели место многочисленные случаи, когда экипажи советских самолетов при полетах над своей территорией не соблюдали установленных маршрутов, особенно ночью. Хватало и полетов без каких-либо заявок и согласований, по принципу «где хочу, там и летаю». Все это затрудняло обнаружение самолетов противника, которые нередко принимались за свои, а свои – за немецкие с последующим обстрелом последних. Отныне недисциплинированных летунов было решено предавать суду военного трибунала. В приказе № 129 также оговаривались условия подачи заявок на пролет и устанавливалось право вылета без оных лишь для истребителей ПВО. К15 марта начальник связи Красной Армии должен был установить на каждый день единую радиоволну для взаимодействия между ВВС и ПВО. На ней потерявший ориентировку экипаж должен был донести о случившемся оперативному дежурному района ПВО, который по данным постов ВНОС должен был сообщить незадачливым пилотам их местонахождение. На этой же волне рекомендовалось выходить на связь летунам, попавшим под огонь зениток либо атакованным своими же истребителями. В свою очередь, истребители-перехватчики отныне должны были принуждать к посадке летящие неправильным маршрутом самолеты, а при неподчинении – открывать по ним огонь. Командующие районами ПВО получили приказ пересмотреть состав оперативных дежурных и назначать на этот пост знающих, распорядительных и ответственных командиров (11774).

За рубежом:

5 февраля в 1942 году состоялся второй и последний полет экспериментального самолета «Lioré et Olivier» «LeO-48» , после чего решили программу испытаний закрыть, а самолёт отправить на слом (15031).

5 февраля в 1942 году принята на вооружение летающая лодка разведчик «Kawanishi» H8K под обозначением Н8К1 тип 2 модель 11, конструктор доктор Шидзуо Кикухара (15031).

5 февраля (по другим данным - 4 марта) 1942 второй ХР-63, почти идентичный предшественнику, вывели на испытания. Он «прожил» немного дольше первого: 25 мая в полёте разрушился клапанный механизм двигателя. По другим сведениям - произошёл обрыв шатуна, что для «Аллисона» было довольно типично. Пилоту удалось спастись (12265).

Авиапромышленность:

6 февраля 1942 Шенкман писал Дементьеву письмо N 191:

"В связи с Вашим устным заявлением о возможной необходимости устанавливать на самолетах Ил-2 пушки ШВАК в крыле, подготовленном к установке пушек ВЯ, считаю необходимым ознакомить Вас с объемом связанных с этим работ:

1. Изготовить и установить в крыле совершенно новых 11 узлов

2. Восстановить в изготовлении 73 узла и детали крепления пушек

3. Освоить монтаж новой установки в крыльевом и сборочном цехах

4. Организовать на заводе 1 Оргавиапрома производство лафетов для пушек

5. Изготавливать и прилагать к каждому изготавливаемому самолету Ил-2 узлы, детали, проводку и лафеты ВЯ для возможного перехода на ВЯ в в/ч

Перечисленные изменения нарушают нормальную работу и безусловно сорвут график выпуска изделий в цехах литейном, слесарно-сварочном, механическом и сборочном.

Кроме того, как показал нам опыт, много времени уйдет на отладку питания пушек при опробовании их в тире ЛИС

Все вместе взятое не только ставит под угрозу нормальный рост завода по выпуску машин, но угрожает сорвать работу завода на продолжительное время.

В силу вышеизложенного прошу Вашего распоряжения не вводить изменений в существующее вооружение на машине Ил-2, изготавливаемой на заводе 18 и закрепить за ним установку только ВЯ (1680,9).

6 февраля 1942 Зам. НКАП М.В.Дементьев писали письмо N И-1/368 Нач. 1 и 10 ГУ НКАП А.Д.Шиц и Б.Н.Тарасевичу:

"В соответствии с постановлением ГКО от 20 января с.г. N 1178с и приказом по НКАП от 21 января с.г. N 55 предлагается считать товарным выпуском только самолеты после их облета и признания годными к бою для отправки на фронт.

Т.о. выпущенные из сборки, но необлетанные самолеты, должны считаться незавершенным производством." (2493,35).

6 февраля 1942 г. второй экз. планёра БДП - БДП-2, достроенный в Новосибирске, куда был эвакуирован авиазавод № 51 и КБ Поликарпова, поступил для летных испытаний в филиал ЛИИ. Летал И. И. Шелест. Конструкция БДП-2 была усилена по сравнению с первым экземпляром, соответственно несколько возрос вес. Изменился и внешний облик. Фонарь пилота был теперь выполнен со ступенчатым козырьком, некоторые элементы были упрощены, в частности, задняя кромка рулей поворота и высоты была выполнена из стальной проволоки, как это делалось на заре авиастроения.

Испытания БДП-2 проводились на лыжах и длились до 14 марта 1942 г. В этот период проводились мероприятия по уменьшению бафтинга хвостового оперения. В некоторой степени эту проблему удалось решить, прорезав в щитках ряд отверстий, которые уменьшали возмущенность потока. В Заключении по результатам испытаний в очередной раз отмечалась простота пилотирования БДП-2, большая полезная нагрузка, достаточная маневренность и устойчивость относительно всех осей при большом диапазоне центровок (27 - 41 %). Планёр рекомендовался к запуску в серийное производство (4540).

С 6 февраля по 14 марта 1942 года планер БДП проходил испытания, по окончании которых была выдана рекомендация строить такие планеры серийно. Выданный заказ на 100 БДП-2 выполнен не был. Производство посчитали слишком дорогим и в июле 1942 года планер передали для эксплуатации в рядах Аэрофлота. БДП-2 летал на буксире за самолётом ПС-40 по маршруту Новосибирск-Омск-Свердловск и обратно. Предполагалось построить серию таких аппаратов для гражданской авиации, но до конца 1942 года в ремонтных мастерских Сибирского ВО собрали только четыре БДП-2 и ещё несколько экземпляров передал фронту мебельный комбинат г.Шумерля. Об их боевом применении точной информации пока найти не удалось. В то же время ОКБ Поликарпова переделало один из БДП-2 под установку двух двигателей М-11Ф, превратив его в мотопланер. Этот аппарат, обозначенный как МП, мог перевозить 12 десантников с вооружением или аналогичную весовую нагрузку. При увеличении нагрузки взлет совершался с помощью самолёта-буксировщика. Летом 1943 года МП успешно прошел заводские испытания, но в серии не строился по причине сокращения числа партизанских районов и наличии в строю ВВС самолётов типа Ще-2, Як-6 и Ли-2 (19619).

6 февраля 1942 года вышел приказ НКАП № 100с, согласно которому завод № 266 стал базой для создания № 284 и должен был выделить оборудование, оснастку, рабсилу и ИТР (9488).

6 февраля 1942 г. на заводе № 284 (Завод № 284 НКАП, МАП, Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ), Сарапульское электрогенераторное ПО, ОАО «СЭГЗ» /Удмуртия 427900  г. Сарапул ул. Электрозаводская, 15 тел. 34-415/ /Московское представительство:  г. Москва ул. Б. Новодмитровская, 12 тел. 285-94-06; ул. Бутырская, 86Б тел. 257-99-46/) было организовано дублирующее производство электроагрегатов, для чего в помощь заводу с завода № 266 и ОКБ-266 переведено необходимое оборудование, группа ИТР и рабочих.

За годы войны выпущено 31.244 комплекта авиационных генераторов.

В 1946 г. заводу поставлено 505 трофейных металлорежущих станков.

По приказу № 280с от 7.05.1946 г. завод передан из 4ГУ во 2ГУ МАП. В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР.

До 1958 г. предприятие выпускало только авиационные генераторы и пускорегулирующую аппаратуру, с 1959 г.- производство авиационных бортовых систем электроснабжения.

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

Производство (2005 г.): авиационные бортовые системы электроснабжения (генераторы: переменного тока с воздушным и жидкостным охлаждением, постоянного тока; электродвигатели, статические и электромашинные преобразователи, выпрямители, трансформаторы, риуляторы напряжения, фильтры радиопомех, двигательная автоматика, светотехнические приборы наружного и внутреннего освещения, аэронавигационные огни); гидравлические рулевые приводы для РКТ.

Имеет дочерние предприятия (2002 г.)- ООО «Стимул», ЗАО «ЭГЗ-Механик», ЗАО «ЭГЗ-Тепломонтаж», ЗАО «ЭГЗ-Техприбор», АОЗТ «ЭГЗ-Авто», ЗАО «Инструментальное производство», ЗАО «Импульс», ОАО «Термакс», ЗАО «Санвент».

В 2004 г. входило в состав НПЦ «Технокомплекс». В 2005 г. входило в состав Научно-производственного холдинга «Аэроэлектромаш».

Численность персонала (2002 г.)- около 10.000 чел.

Директор (1942 г.)- Федоров, (05.1945 г.)- Чистяков, (1959-82 г.)- Ю. Г. Левиатов {21.01.1915-}, (1982 г.-)- Е.П. Сторонкин. Гендиректор (-1997-2005 г.)- Е.П. Сторонкин, (2005 г.-)- С.В. Мусинов.

1-й зам. гендиректора (2002 г.)- С.В. Мусинов. Зам. гендиректора по маркетингу (2002 г.)- Н.А. Кощеев.

Директор: по экономике (2002 г.)- А.В. Золотарев; технический (-2002-05 г.-)- В.Ю. Суров; по ВЭД (2005 г.)- А.В. Золотарев; коммерческий (2005 г.)- С.В. Домников; по персоналу (2002 г.)- А.К. Устюгов.

Начальник производства (-1960 г.)- И.А. Романенко.

Начальники цехов: И.А. Романенко.

Зам. начальника цеха: И.А. Романенко.

Начальники отделов: реализации (2005 г.)- В.А. Килин.

Производство: электрогенераторы ГС-1000, ГС-32-1000 (1944); электрокары, сварочные агрегаты, автономные источники питания, водогрейные электрокотлы, теплосчетчики (2002) (11982).

6 февраля 1942 вышел приказ НКАП № 102с:

В целях обеспечения прокладками группы уральских з-в НКАП:

д-ру з-да 307 С.А.Глинкину организовать филиал з-да 307 в г. Уфе на базе складских помещений Башсоюза

Шахурин (1536, 3).

6 февраля 1942 г. по приказу № 102с от на площадке складов Башсоюза организован филиал завода № 307 2ГУ НКАП для производства прокладок (ГС Завод № 85 НКАП, Уфимский штамповочный завод, Уфимский агрегатный завод «Гидравлика», Уфимское агрегатное предприятие (УАП) «Гидравлика», ФГУП «УАП «Гидравлика» ФАП /Башкортостан 450001  г. Уфа ул. Володарского, 2 тел. 24-29-00/). Необходимое оборудование и кадры (30 чел.) были направлены с заводов № 307 и № 26 НКАП. По приказу № 51с от 28.01.1943 г. в связи с возросшим объемом производства прокладок для авиамоторов филиал завода № 307 был преобразован в самостоятельный ГС завод № 85 (Уфимский штамповочный завод) в системе 4ГУ НКАП. Летом 1943 г. заводу в качестве производственного корпуса было выделено здание республиканской типографии (в 2000-е  г. там размещался штамповочный цех). В 12.1944 г. завод был перепрофилирован и переименован в агрегатный завод «Гидравлика», начато освоение выпуска масляного фильтра МФМ-25.

С 1948 г. началось производство трубопроводов и металлорукавов, с 1951 г. началось освоение производства топливо-масляных агрегатов для авиадвигателей.

В 07.1956 г. при заводе основано ОКБ.

В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР.

С 1966 г. начат выпуск ВСУ.

В 2000 г. освоен выпуск фильтров, рукавов, компенсаторов для автотракторной промышленности, атомной энергетики, нефтегазохимической промышленности.

В 1966 г. завод переименован в завод «Гидравлика». В конце 1972 г. завод вошел в состав созданного Уфимского агрегатного объединения «Гидравлика» в ведении МАП. В 1999 г. предприятие было обанкрочено. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий. В 2000-е  г. - в ведении ФАП.

Приказом по предприятию № 503 от 23.09.1968 г. образован филиал (и на 2002 г.) - Промбаза (далее - Чекмагушевский механический завод) по производству прокладок, фильтров-сепараторов, агрегатов к автомобильным двигателям.

Работы (2004 г.): производство ВСУ; металлических и тефлоновых трубопроводов; гидравлических, топливных и воздушных фильтров; сильфонных компенсаторов; фильтров и агрегатов для автомобилей.

Численность персонала (2002 г.)- 4350 чел.

Директор (-08.1942-01.1943 г.-)- С.А. Глинкин, (03.1946 г.)- Гутцайт. Гендиректор (1998 г.)- И. Хузин, (2002- 05 г.)- Н.Б. Пучнин, (2008 г.)- В.А. Новиков.

Арбитражный управляющий (1999 г.-)- Н.Б. Пучнин.

Зам. гендиректора по производству (2002 г.)- Н.П. Дубасов.

Гл. инженер (2002 г.)- В.Н. Дрозденко.69

Начальник отдела конъюнктуры рынка и рекламы (2006 г.)- P.P. Башаров.

Производство: масляный фильтр МФМ-25 (1944-); ВСУ: ТА-6 (1966-2002-), ТА-6А (2002), ТА-8В (2002), ТА- 12 (-1990-е-2002-); турбонасосные установки ТНУА, ТНУК, ТНУ86; агрегат зажигания СК-224 для АЛ-31Ф (2004); керогаз (1946-) (11982).

Другие оборонные отрасли:

6 февраля 1942 г. ИЗ СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ С РУКОВОДЯЩИМИ КАДРАМИ НА КОМБИНАТЕ № 179, НАПРАВЛЕННОЙ СЕКРЕТАРЮ НОВОСИБИРСКОГО ОБКОМА ВКП(б) М.В. КУЛАГИНУ

За последние месяцы комбинат № 179 значительно пополнился инженерно-техническими кадрами. Если в 1-м полугодии 1941 года здесь работало 94 человека ИТР, то в январе 1942 года на комбинате работает 530 инженеров с высшим законченным образованием, 302 техника и 773 ИТР — практиков. Однако, из всего состава инженеров и техников, половина осела в аппаратах заводоуправлений и отделах комбината. Так, из 530 инженеров - 265 работают в отделах и 265 непосредственно на производстве в цехах, на участках. Из 302 человек техников в цехах работает всего 172 человека. К тому же многие инженеры и техники, находящиеся на работе в аппарате заводоуправлений и отделов, являются молодыми специалистами, недавно окончившими учебные заведения и не прошедшими школу практической работы непосредственно на производстве. Всего по комбинату таких молодых специалистов, работающих в управлениях и отделах, насчитывается свыше 70 человек. Далее следует отметить, что на большинстве заводов в числе ИТР находится высокий процент практиков, которые зачастую имеют низкий общеобразовательный и технический уровень знаний. По заводу № 4-а из 60 мастеров нет ни одного техника и только один инженер. В цехе № 6 завода № 1 из 17 человек сменных мастеров и 3-х старших мастеров всего два человека с техническим образованием. Аналогичную картину можно наблюдать и по другим заводам и цехам комбината. Наряду с большим численным ростом состава ИТР и в целом по комбинату за последние месяцы все же в связи с увеличением объема производства, и по отдельным заводам комбината ощущается острый недостаток в руководящих кадрах (мастерах, начальниках смен и других). Так, заводу № 187 не хватает ИТР свыше 300 человек, главным образом мастеров. В то же время некоторые отделы управления комбината оказались перенасыщенными инженерно-техническими кадрами, в особенности это относится к управлению строительства. Так, за январь 1942 года по строительному управлению было уволено 25 инженеров и 7 техников, оказавшихся как излишними для строительства. В этом же строительном управлении под предлогом так называемого резерва нередко крупные специалисты-строители используются не по своей специальности или на второстепенных малозначащих работах. Например, инженер-архитектор с 15-летним производственным стажем т. Лобанов прибыл на строительство для помощи и укрепления проектных работ, согласно решения правительства. Однако приказом начальника строительства был назначен десятником по строительству землянок. На участке, где начальником т. Чирков (1-я стройконтора), имеется 10 инженеров и техников, совершенно не загруженных работой, так как по объему работ (174 тысячи рублей) положено иметь максимум четыре человека (одного прораба и трех мастеров). Девять высокооплачиваемых работников числятся занятыми в транспортном отделе при управлении строительства, хотя необходимости в этом аппарате нет ввиду того, что весь транспорт сосредоточен при комбинате № 179, где он полностью распределяется по заводам и участкам. Работа по подбору, изучению и расстановке кадров на комбинате поставлена явно неудовлетворительно. Благодаря отсутствию работы по изучению кадров на комбинате и по заводам зачастую к выдвижению на руководящую работу подходили без надлежащей проверки и знания особенностей людей, без учета деловых качеств того или иного работника. Так, например, начальником цеха № 6 завода М? 1 работал т. Жуков, с работой не справлялся, не имеет организаторских способностей, не волевой командир производства. За все это Жуков был снят с поста начальника цеха № 6 и, однако, направлен был опять начальником в аналогичный по роду работы цех № 4 завода 4-а, где также не справился с работой, за что вторично снят с работы и получил взыскание по партийной линии. Неоднократно назначался начальником цеха и снимался т. Карманов (завод N? 1) и другие. Отсутствие системы постепенного изучения работников по их деловым качествам, проявленным на работе, и, как следствие, полное отсутствие резерва для выдвижения на руководящую работу приводило на деле к частой смене руководящего состава и нанесло недопустимо большой вред производству. В особенности эта частая смена руководства имелась за время войны. Так, на заводе № 1 сменилось три директора (Балуев, Хайновский, Какунин), четыре главных инженера (Беркин, Балуев, Соломон, Шевелев), пять главных технологов (Абанов, Нелюбин, Зуйков, Каплунов и Жадан). В цехе № 5 этого завода сменилось четыре начальника цеха и четыре заместителя, в цехе № 6 - четыре начальника цеха, три старших бухгалтера, причем почти все они снимались как «не справившиеся с работой» или «не обеспечивающие руководства». Такая текучесть руководящих кадров не могла не сказаться на работе завода № 1. Завод систематически не выполняет государственных заданий, имеет большие простои оборудования и рабочей силы, низкую трудовую дисциплину. По цеху № 14 завода № 2 за время войны сменилось три начальника цеха, девять мастеров из имеющихся четырнадцати. На заводе № 5 за последние пять месяцев сменилось три директора (Ивашинников, Губанов, Шарков), а за восемь месяцев 1941 года сменилось шесть, за это же время сменилось также три главных инженера, десять начальников цехов и пятнадцать начальников отделов. Мастера и начальники участков в цехах сменяются так часто, что ни на заводе, ни в отделе кадров комбината нет о них сведений. Этому способствует и то, что каждое новое назначение начальника цеха или начальника отдела влечет за собой целый ряд бесцельных перемещений внутри цеха или отдела. Назначенный в декабре 1941 года начальник цеха № 53 т. Филиппов, работник завода № 65, с первых же дней своей работы заменил ряд руководящих работников (начальника ПРБ Чумбарова, начальника отделения Царегородцева, заведующего инструментальной кладовой Ви-харева, механика цеха Негина), их места заняли работники, переведенные с завода № 65 и других, откуда пришел сам Филиппов. Эти переброски не вызваны необходимостью соблюдения производственных интересов, работники были неплохие, и сейчас они в других цехах хорошо справляются с порученной работой. Цех же т. Филиппова резко ухудшил работу, выпуск продукции снизился на 10%. Подобный принцип подбора кадров имеет место и на других заводах комбината. На заводе № 2 начальник цеха № 14 т. Чичков с боем взял из цеха № 21 себе старшего мастера т. Шевеленко, который там проработал около двух лет и был на своем месте. В то же время в цехе № 14 был освобожден от должности старшего мастера т. Казначеев, который вполне соответствовал этому назначению по своим деловым качествам. Начальником цеха № 14 завода № 2, в целях ликвидации создавшегося там прорыва, был назначен молодой, энергичный, растущий специалист-инженер тов. Костин. Однако, проработав около одного месяца, тов. Костин приказом директора по комбинату был снят за допущенный недостаток в своей работе — ослабление трудовой дисциплины среди работающих.-Приказ был издан на основании одной летучей проверки по заводу главным диспетчером комбината т. Дебовым. Причем до издания приказа с т. Костиным никто не говорил, никто его не вызывал и не указал на его недостатки в работе, которые, возможно, были бы им быстро устранены. Без достаточных доводов также был снят с заместителя начальника цеха № 14 в октябре 1941 года тов. Перельман, который впоследствии вновь был назначен на эту должность. Нетерпимое отношение проявляется на комбинате к вопросу подбора и выдвижения центральной фигуры на производстве — мастерам. Их группами назначают и пачками снимают без должного разбора дела, изучения деловых качеств того или иного мастера. В 52[-м] цехе завода № 5 в одном приказе по заводу было сразу снято четыре человека с мастеров, которые впоследствии все были восстановлены и работают начальниками участков и неплохо справляются с этой работой. Причем, из этих четырех человек, двое (Муромцев, Зверьков) являются хорошими рационализаторами. 5. В стройконторе № 1 (строительный завод № 65) сменилось три начальника конторы. Все это тяжело отразилось на темпах строительства, где сорваны все правительственные сроки по пуску ТЭЦ. Характерно, что с мнением низовой парторганизации совершенно не считаются при снятии или назначении руководителя. Так было, когда партбюро ТЭЦ резко протестовало против снятия Лосицкого и назначения Петрашкова (протокол № 2 партбюро ТЭЦ). Частая смена руководителей без учета их деловых качеств приводила также нередко к тому, что отдельные люди за короткий промежуток времени успевали побывать на многих местах работы: тов. Демин (завод № 1) за время войны сменил пять должностей: был заместителем начальника цеха, с работой справлялся. Затем выдвинут на должность начальника цеха, через три недели с этой должности был снят как не справившийся с работой, после чего направлен на работу технолога, а через месяц назначен старшим технологом. Наконец, через две недели опять назначен заместителем начальника цеха № 2. тов. Черных, мастера цеха № 3 завода № 1, за декабрь месяц 1941 года перебрасывали с одного участка на другой четыре раза. Он за это время был начальником смены, старшим и сменным мастером на различных участках работы завода. Наркомом был послан для укрепления финансово-счетного аппарата на строительстве т. Батенин, который, имея высшее образование, до этого в течение 10 лет работал главным бухгалтером завода № 58. Прибыв на строительство, т. Батенин сменил уже шесть второстепенных должностей, зарекомендовав себя как серьезный, знающий дело работник, но, несмотря и на то, что бухгалтерией руководят люди, не имеющие специального образования и достаточного опыта, Батенин используется неправильно. Негодная практика по работе с кадрами выражалась и в том, что отдельные руководители комбината № 179 вместо кропотливой воспитательной работы с кадрами, их обучения, выращивания (Шевелев, главный инженер завода № 1) действовали зачастую методами администрирования, запугивания, вынесением множества взысканий и т.д. Такое положение порождает у многих руководителей неуверенность в работе, сковывает их силы и способности, создает боязнь за то, что их завтра все равно снимут с того или иного поста. Подобное толкование высказывали товарищи Костин, Ивашинников, Постников, Агеев и многие другие. Начальник цеха № 52 завода № 5 т. Мышков за короткий промежуток времени, за 3-4 месяца, уже получил четыре взыскания, из них — три выговора и один строгий выговор. Одним из серьезных недостатков в работе с кадрами комбината № 179 следует отметить слабое выдвижение на руководящую работу женщин. На комбинате нет ни одной женщины, которая работала бы начальником цеха, а также весьма редким явлением можно встретить, когда женщина работает мастером, бригадиром. Однако на комбинате для выдвижения, выращивания командиров производства среди женщин имеются все возможности: есть резервы, есть кадры для обучения и воспитания. Секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) Ф. Прасс

ГЛНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 471. Л. 30-36. Подлинник.

Подпись-автограф. В верхнем углу слева резолюция: «Т. Семину. Подготовить проект решения к 4 марта» (12159).

6 февраля 1942 г. была подготовлена ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ВОЕННОГО КОМИССАРА ГАБТУ КА В НКТП В СВЯЗИ С ПОЛОМКОЙ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ТАНКОВ «КВ» В 80-й ТАНКОВОЙ БРИГАДЕ

По донесению Брянского фронта от 6.02.1942 г. в 80-й танковой бригаде вышло из строя шесть коробок перемены передач танков «КВ». 8.02.1942 г. на место была выслана комиссия ГАБТУ КА для установления причин поломок.

Комиссия донесла, что причиной поломок явилась недоброкачественная термическая обработка зубьев шестерен коробки перемены передач вследствие недостаточного контроля над технологическим процессом их изготовления.

Для восстановления танков необходимо срочно выслать шесть коробок перемены передач в распоряжение АБТУ Брянского фронта.

Прошу Ваших распоряжений.

Военный комиссар ГАБТУ КА армейский комиссар 2 ранга Бирюков

ЦАМО. Ф. 38. Оп. I 1355. Д. 34. Л. 56. Копия (11211).

6 февраля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 83 лист 39

6.II.42 г. № 544

Секретно.

ПРИКАЗ

ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

№ 167-мс

г. Москва

"6" февраля 1942 г.

Организация и развертывание производства танкового электрооборудования на заводах ЗЭМ, № 238, № 237 и № 254 происходит недопустимо медленно. В свою очередь поставка стартеров СТ-700 Томским и Прокопьевским электромоторными заводами НКЭП срывается из-за неподачи этим заводам Кировским заводом и заводом № 6 хвостовиков.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам заводов ЗЭМ, № 238, № 237 и № 254 обеспечить в феврале мес. выпуск танкового электрооборудования в соответствии с утвержденными и прилагаемыми при сем графиками. Обязываю поименованные заводы ежедневно сообщать в 1-й отдел и Главснаб НКТП выпуск и сдачу изделий за истекшие сутки. Начальнику Главснаба НКТП тов. РОЗИНУ устанавливать указанным заводам очередность отгрузки изделий для танковых заводов. Предупреждаю директоров поименованных заводов, что они несут личную ответственность за выполнение установленных графиков.

2. И.о. директора Кировского завода тов. МАХОНИНУ и директору завода № 6 тов. ГОЛЬДШТЕЙНУ сдать до 20/II-42 г. равными партиями по пятидневкам: с Кировского завода 450 штук хвостовиков – Томскому электромоторному заводу и с завода № 6 550 штук хвостовиков – Прокопьевскому электромоторному заводу. В дальнейшем обеспечивать подачу хвостовиков указанным заводам НКЭП в количествах и сроки, необходимые для выполнения устанавливаемой этим заводам программы по стартерам.

3. Обязать директора завод № 37 тов. ФРЕЗЕРОВА, немедленно отгрузить заводу ЗЭМ (г. Челябинск) все оборудование, на котором производилось изготовление хвостовиков на заводе им. КИМ в Москве. Директору завода ЗЭМ, тов. МОРОЗ, ввести в эксплоатацию это оборудование не позднее 20/II-42 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ:  Графики.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР

подпись (МАЛЫШЕВ В.А.)

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 83 лист 38

Приложение к приказу НКТП СССР

№ 167мс от "6" II 1942 г.

ГРАФИК

поставки электрооборудования заводом ЗЭМ заводам Наркомтанкопрома

на февраль месяц 1942 года.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 83 лист 37

Приложение № 2 к приказу НКТП

№ 167мс от 6/II 1942 г.

ГРАФИК

поставки электроизделий заводом № 237 заводам Танкопрома на февраль мес. 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 83 лист 36

Приложение № 3 к приказу НКТП

№ 167мс от "6" II 1942 г.

ГРАФИК

ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЗАВОДОМ № 238 ЗАВОДАМ НАРКОМТАНКОПРОМА

на февраль м-ц 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 83 лист 35

Приложение № 4 к приказу НКТП

№ 167мс от "6" II 1942 года.

ГРАФИК

ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЗАВОДОМ № 254 ЗАВОДАМ НАРКОМТАНКОПРОМА

на ФЕВРАЛЬ мес. 1942 г. (18436).

6 февраля 1942 г. появился ЗАПРОС ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ИНЖЕНЕРНОГО ОТДЕЛА НКВТ В БТУ ГАБТУ О ПОСТАВКЕ ТАНКОВ «ЧЕРЧИЛЛЬ»

Из Англии сообщили, что 3 февраля нашей Военной миссии был продемонстрирован танк типа «Черчилль».

Представители Министерства снабжения и Военного Министерства сделали нам предложение о поставке танков «Черчилль», причем в первый месяц предлагают поставить 25 штук, как бы для испытания, а после нашего согласия по 50 штук ежемесячно.

Понимается, что поставка «Черчилль» будет идти в счет 250.

Характеристика танка следующая:

1. Боевой вес 40 тонн.

2. Двигатель 12-ти цилиндровый, бензиновый мощностью 350 л.с. при 2700 об/минуту.

3. Запас горючего 820 литров на 8-9 часов работы.

4. Максимальная скорость 25 км/час. Вооружение:

1. 40-мм пушка в башне спаренная с пулеметом «Виза».

2. 3-х дюймовая гаубица, слева от водителя в лобовом месте.

3. Зенитный пулемет «Бреда».

4. Пистолет-пулемет «Томпсона» (в укладке). Комплект боезапаса:

а) снарядов 40 мм - 120 штук;

б) снарядов 3-х дюймовых - 60 штук;

в) патрон для пулеметов- 6000 штук. Броня:

а) башня литая 125 мм; »

б) крыша - 15 мм;

в) днище - 15 мм;

г) корма - 75 мм;

д) ведущие колеса — задние;

е) длина танка 7,5 метра;

ж) ширина танка 3,2 метра;

з) высота танка 2,5 метра;

и) клиренс 0,5 метра;

к) преодолеваемый подъем до 25";

л) бортовая броня катанная - 87 мм;

м) лобовая броня катанная - 150 мм.

С апреля месяца на «Черчилль» вместо 40-мм пушки в башне будет устанавливаться 57-мм пушка.

Прошу срочно сообщить Ваше заключение и одновременно указать следует ли покупать этот танк

Зам. начальника инженерного отдела Рябченко

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 647. Л. 21. Подлинник (11211).

6 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1248 О заместителях члена ГКО т.Вознесенского Н.А. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 10 (11012).

6 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1249 О плане производства танков Т-60 в феврале и марте месяцах 1942 года. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 11 (11012).

6 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1250 О заместителе члена ГКО тов.Молотова В.М. по контролю за производством танков. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 12 (11012).

6 февраля 1942 года вышел приказ № 75 НКБ

На основании постановления СНК от 20 февраля 1942 года № 224-119с:

Передать в ведение Наркомпищепрома здание завода “Смычка” филиала завода № 513 эвакуированного из Ростова на Дону (5797, 2).

6 февраля в 1942 году была сдана в эксплуатацию первая электрическая печь литейного цеха Каменск-Уральского металлургического завода (ныне ОАО «КУМЗ», Свердловская область). КУМЗ – многопрофильное предприятие по производству алюминиевого проката, выпускающее более 70 тысяч наименований изделий, около 80 марок алюминия и алюминиевых сплавов. Один из основных поставщиков полуфабрикатов из легких сплавов для авиакосмического комплекса, судостроения и автомобилестроения России. История КУМЗа начинается с выхода Постановления Экономсовета СССР № 513-99С от 3 июня 1939 года о строительстве в районе Каменска-Уральского завода № 268 как базы по производству магниевых сплавов. В мае 1940 года начинаются строительные работы. Но начавшаяся Великая Отечественная война меняет планы: строящийся завод приготавливается принять литейное и прокатное производства, эвакуируемого из-под Москвы Ступинского металлургического завода (завода № 150). Спешно монтируется оборудование и уже в феврале 1942 года в литейном цехе получена первая плавка. В это же время в связи с победами в боях под Москвой и смещением линии фронта на безопасное расстояние принимается решение о реэвакуации завода № 150, а новое оборудование для КУМЗа заказывается в США. Первое документальное понимание предназначения завода было обозначено следующим образом: «Завод № 268 является металлургическим заводом, предназначенным для производства основных материалов и заготовок для самолётостроения и частично для моторных заводов. На заводе предусмотрена организация трёх основных производств: прокатного — для изготовления алюминиевых листов, прессового — для изготовления прессованных профилей, кузнечно-прессового — для производства поковок и штамповок из цветных и чёрных металлов». Первая плавка металла была отлита 14 февраля 1942 года. В апреле 1942 года с завода в Верхнюю Салду отправляется первый вагон с первой продукцией — слитками. Осенью 1943 года первую продукцию выдали кузнечный и профильно-прессовый цехи. А в декабре завод стал самостоятельной хозяйственной единицей. Но свои годы КУМЗ отсчитывает от другой даты — 5 мая 1944 года, когда в газете «Правда» был опубликован рапорт об окончании строительства и введении в эксплуатацию первой очереди завода. В 1945 году запускается новое оборудование прокатного производства, а в 1946 году на завод поступает первая партия машин и прессов по репарациям из Германии. В 1949 году КУМЗ впервые начинает выпуск алюминиевой посуды. В 1960-е годы наращиваются объёмы производства, расширяется номенклатура продукции. Вводятся в эксплуатацию новые корпуса цехов, при сохранении старых: в 1951 — кузнечно-прессового, в 1958 — литейного, в 1959 — прессового. В 1958 году КУМЗ впервые поставил продукцию (2952 тонны алюминиевого проката) на экспорт. В этом же году впервые было выпущено 585 тонн магниевого проката. 25 апреля 1964 года заводу присвоено звание «Коллектив коммунистического труда». В марте 1966 года начала работу механизированная линия по производству испарителей к бытовым холодильникам. В мае плавильно-литейные агрегаты переводятся с мазута на природный газ. В 1972 году на КУМЗе появляется новый корпус и новый цех, предназначенный для выпуска легкосплавных бурильных труб. Первая бурильная труба была отпрессована 28 апреля. В 1975 году внедряется Автоматизированная система управления предприятием. Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 июня 1978 года КУМЗ награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 1982 году благодаря новой линии «Ферро» выпускаемая на заводе алюминиевая посуда получает покрытие силикатными эмалями и внутренне противопригарное покрытие. В 1991 году активно осваиваются алюминиево-литиевые сплавы. Впервые для России из этих сплавов изготавливаются плакированные листы (15032).

Армия:

6 февраля 1942 года Оперативная сводка Совинформбюро

Утреннее сообщение 6 февраля

В течение ночи на 6 февраля наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

Вечернее сообщение 6 февраля

В течение 6 февраля наши войска вели упорные бои с немецко-фашистскими войсками. Противник несёт огромные потери в технике и особенно в живой силе. Наши части вновь продвинулись вперёд.

За 5 февраля уничтожено 34 самолёта противника. Наши потери - 6 самолётов.

За 6 февраля под Москвой сбито 7 немецких самолётов.

В течение 5 февраля частями нашей авиации уничтожено или повреждено 13 немецких танков, 200 автомашин с войсками и грузами, 180 повозок с боеприпасами, 35 орудий с прислугой, 7 автоцистерн с горючим, 6 зенитно-пулемётных точек, разрушено 36 железнодорожных вагонов, рассеяно и частью уничтожено 4 батальона пехоты противника (15024).

6 февраля 1942 года на лед Ладожского озера совершил вынужденную посадку ЛаГГ-3 3-й производственной серии «29» из 4-го ОАП. После ремонта на Государственном авиационном заводе в Тампере самолет включили в состав финских ВВС. Самолет получил бортовой номер LG-1. 20 февраля 1942 года финские солдаты нашли на льду Ладожского озера еще один ЛаГГ-3 «33». Самолет принадлежал 4-й производственной серии (№ 011072). 25 сентября 1942 года на аэродроме Ала-Седохса приземлился ЛаГГ-3 35-й производственной серии из 524-го ИАП («57»). После ремонта самолет также включили в состав финских ВВС.

Кроме того, финны получили ЛаГГ-3 «71» из 524-го ИАП, сбитый зенитным огнем в районе аэродрома Нурмойла 6 марта 1943 года. Но самолет оказался в плачевном состоянии, поэтому его разобрали на запчасти, которые использовали при ремонте машин LG-1 и LG-2.

Первый исправный финский ЛаГГ (LG-1) 11 марта 1943 года передали в состав LeLv 32/LeR 1, базировавшейся в Нурмойле. Командиром эскадрильи был майор Лаури Бремер.

ЛаГГ-3 предполагалось использовать для перехвата советских скоростных разведчиков Пе-2. Начиная с 23 марта 1943 года предпринималось множество попыток перехвата, но все они закончились провалом. Самолет преследовали проблемы с двигателем и вооружением.

23 сентября 1943 года в эскадрилью прибыл второй ЛаГГ (LG-3). 27 октября пара финских ЛаГГов-3 завязала над рекой Свирь бой с Пе-2, который сопровождал одиночный МиГ-3. Бой закончился с нулевым счетом.

16 февраля 1944 года фельдфебель Эйно Коскинен поднялся в воздух на перехват Пе-2 в районе Кинкиева и устья Свири. В указанном районе он обнаружил Пе-2, сопровождаемый парой советских ЛаГГов-3. В завязавшемся бою был сбит один истребитель из 415-го ИАП.

Финские ЛаГГи-3 много раз пытались перехватить Пе-2, но всякий раз безрезультатно. Из-за многочисленных технических проблем самолеты часто находились в ремонте. Обычно в строю находился только один истребитель, который и вылетал на перехват (23548).

6 февраля 1942 г. Докладная записка главнокомандующего войсками юго-западного направления С. К. Тимошенко и члена Военного совета юго-западного направления Н. С. Хрущева Верховному главнокомандующему И. В. Сталину <Об использовании танков Т-60»

Совершенно секретно.

Весьма срочно.

В этом году на Украине выпал глубокий снег, который является большим препятгвием для применения танков. Особенно плохо себя показали в этих условиях танки -60. Большинство этих танков из-за глубокого снега не могли быть использованы в бою. Больше того, они останавливались, не дойдя до места назначения. Так, например, 167-й стрелковой дивизии из 6 танков Т-60, введенных в бой, ни один не вышел вперед пехоты, а еле двигались за ней. В первые же часы боя все эти танки вышли из строя, не оказав содействия наступающей пехоте. Таких примеров много.

Учитывая опыт танков Т-60 в зимних условиях, мы вносим предложение: танки Т-60 зимой и в начале весны не применять, а накапливать их и держать в резерве. Такие резервы мы предлагаем создать в первую очередь в армиях Южного фронта. Здесь ранее всего наступит весна и, таким образом, создадутся условия для применения их.

Кроме того, на этом участке нам потребуется вводить в бой большое количество танков, так как враг, видимо, скорее всего, попытается перейти [в] наступление именно на этом участке.

Эффективное применение танков Т-60 и в летних условиях может быть только при условии обеспечения им проходов в оборонительной полосе противника танками КВ, поэтому наряду с созданием резервов танков Т-60 необходимо создание минимальнога резерва танков КВ.

С.	Тимошенко, Хрущеа

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 46. Д. 388. Л. 102-103. Копия (24054).

6 февраля в 1942 году 9-я немецкая армия нанесла контрудар по войскам 29-й армии Калининского фронта с востока (со стороны Ржева) и с запада (из района Оленино), перерезала основные коммуникации 39-й армии и 11-го кавкопуса, а затем окружила войска 29-й армии (15032).

6 февраля в 1942 году завершилась Торопецко-Холмская наступательная операция войск Северо-Западного и Калининского фронтов, ставшая важнейшей составной частью стратегического наступления советских войск с целью разгрома немецко-фашистской группы армий "Центр" под Москвой (15032).

6 февраля 1942 г. вышел ПРИКАЗ НКО № 082 О БЕЗНАКАЗАННОМ ПРОПУСКЕ БОМБАРДИРОВЩИКА ПРОТИВНИКА К г. ГОРЬКИЙ

В ночь с 3 на 4 февраля 1942 года к г. Горький был безнаказанно пропущен бомбардировщик противника.

Несмотря на то, что бомбардировщик противника был обнаружен в 210 км от г. Горького, средства ПВО в боевую готовность приведены не были и ни одна зенитная батарея, находящаяся на обороне г. Горького, не сделала по противнику ни одного выстрела.

Все это произошло потому, что в работе командного пункта Горьков-ского дивизионного района ПВО имела место преступная самоуспокоенность, отсутствовала надлежащая бдительность и не было должной дисциплины.

Дежурный на КП ПВО капитан Карабицкий, получив донесения о приближающемся самолете, бездействовал и даже не доложил об этом командующему дивизионным районом ПВО, который находился тут же на командном пункте.

Несмотря на отданное приказание — все самолеты, подходящие к г. Горький ночью без предупреждения, считать самолетами противника — капитан Карабицкий принял подходящий самолет противника за свой.

Командование района ПВО не организовало бдительность и боевую работу своего командного пункта, в результате чего необходимые меры к приведению средств ПВО в боевую готовность не были приняты.

Приказываю:

1. Командующему войсками ПВО территории страны генерал-лейтенанту тов. Громадину М. С. за недостаточный контроль боевой готовности средств ПВО г. Горький делаю предупреждение.

2. Командующего Горьковским дивизионным районом ПВО полковника Добрянского В. М., военного комиссара района ст. батальонного комиссара Егорова Д. П. и начальника штаба района подполковника Савко В. В. за безнаказанный пропуск самолета противника к г. Горький и за отсутствие дисциплины на командном пункте арестовать каждого на 10 суток домашним арестом с удержанием 50 % содержания за каждый день ареста.

3. Помощника начальника штаба артиллерии Горьковского дивизионного района ПВО капитана Карабицкого А. И. за преступную бездеятельность при исполнении обязанностей оперативного дежурного на КП ПВО района от занимаемой должности отстранить и предать суду военного трибунала.

4. Командующему войсками ПВО территории страны принять необходимые меры по укреплению системы ПВО г. Горький и обеспечить постоянную бдительность и боеготовность всех средств ПВО Горьковского дивизионного района.

На остальных виновников безнаказанного пропуска 4 февраля 1942 года самолета противника к г. Горький наложить взыскания своей властью.

5. Приказ прочесть во всех частях ПВО страны.

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН (9840).

6 февраля 1942 приказ НКО № 129 «О безнаказанном пропуске бомбардировщика противника к г. Горький». Согласно ему командующий горьковским дивизионным районом ПВО В.М. Добрянский, а также военком батальонный комиссар Д.П. Егоров и начштаба подполковник В.В. Савко были арестованы на 10 суток с удержанием 50% довольствия за эти дни. Таким образом, наказание было приравнено к дебошу в ресторане, с дракой и битьем посуды. Серьезно пострадал лишь «стрелочник», оперативный дежурный на КП района капитан А.И. Коробицкий, который был отстранен от должности и предан суду военного трибунала. Командующий ПВО территории страны генерал-лейтенант Громадин получил предупреждение за недостаточный контроль боевой готовности средств ПВО Горького. Видимо, подобный «щелчок по носу», полученный от товарища Сталина, заставил Громадина уже тогда задуматься о замене полковника Добрянского на более опытного и надежного командира, но этот вопрос был решен им не сразу. Помимо наказания виновных, в упомянутом приказе отмечалось, что имели место многочисленные случаи, когда экипажи советских самолетов при полетах над своей территорией не соблюдали установленных маршрутов, особенно ночью. Хватало и полетов без каких-либо заявок и согласований, по принципу «где хочу, там и летаю». Все это затрудняло обнаружение самолетов противника, которые нередко принимались за свои, а свои – за немецкие с последующим обстрелом последних. Отныне недисциплинированных летунов было решено предавать суду военного трибунала. В приказе № 129 также оговаривались условия подачи заявок на пролет и устанавливалось право вылета без оных лишь для истребителей ПВО. К15 марта начальник связи Красной Армии должен был установить на каждый день единую радиоволну для взаимодействия между ВВС и ПВО. На ней потерявший ориентировку экипаж должен был донести о случившемся оперативному дежурному района ПВО, который по данным постов ВНОС должен был сообщить незадачливым пилотам их местонахождение. На этой же волне рекомендовалось выходить на связь летунам, попавшим под огонь зениток либо атакованным своими же истребителями. В свою очередь, истребители-перехватчики отныне должны были принуждать к посадке летящие неправильным маршрутом самолеты, а при неподчинении – открывать по ним огонь. Командующие районами ПВО получили приказ пересмотреть состав оперативных дежурных и назначать на этот пост знающих, распорядительных и ответственных командиров (11774).

6 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1247 [О привлечении к суду за санкционирование сдачи Керчи Кулика Г.И.] (7022, 8-9).

6 февраля 1942 года Постановление Государственного Комитета Обороны о тов. Кулике

Сов. секретно

1. Государственный Комитет Обороны устанавливает, что т. Кулик был обязан в своих действиях по обороне Керчи и Керченского района руководствоваться следующими приказами Ставки Верховного Главного Командования;

а) «Главной задачей Черноморского флота считать активную оборону Севастополя и Керченского полуострова всеми силами» (приказ Ставки за подписью тт. Сталина, Шапошникова и Кузнецова — наркомвоенмора — от 7 ноября 1941 года);

б) «Удержать Керчь во что бы то ни стало и не дать противнику занять этот район» (приказ от 14 ноября 1941 года за подписью т. Шапошникова, данный по распоряжению тов. Сталина).

2. Вместо честного и безусловного выполнения этих приказов Ставки и принятия на месте решительных мер против пораженческих настроений и пораженческого поведения командования крымских войск, тов. Кулик в нарушение приказа Ставки и своего воинского долга санкционировал сдачу Керчи противнику и своим паникерским поведением в Керчи только усилил пораженческие настроения и деморализацию в среде командования крымских войск.

3. Попытка т. Кулика оправдать самовольную сдачу Керчи необходимостью спасти находившиеся на Керченском полуострове вооружение и технику только подтверждают, что т. Кулик не ставил задачи обороны Керчи во что бы то ни стало, а сознательно шел на нарушение приказа Ставки и своим паникерским поведением облегчил врагу временный захват Керчи и Керченского полуострова.

4. Государственный Комитет Обороны считает, что такое поведение т. Кулика не случайно, так как такое пораженческое поведение имело место также при самовольной сдаче Ростова без санкции Ставки и вопреки приказу Ставки.

5. На основании всего сказанного, Государственный Комитет Обороны постановляет привлечь к суду маршала Кулика и передать его дело на рассмотрение прокурора СССР.

Состав суда определить особо.

Председатель

Государственного Комитета Обороны

И. Сталин

Известия ЦК КПСС. 1991. № 8. С. 203–204 (11652).

Внешняя политика:

6 февраля 1942 года адмирал Кузнецов подготовил доклад И.В.С.:

"В случае выступления Японии против СССР огромное значение на ход войны будут иметь действия нашей авиации против политических и промышленных центров Японии. Судя по японской печати и разведывательным данным, этот вопрос сильно тревожит общественные круги и государственных деятелей Японии.

С наших аэродромов, расположенных в районе Владивостока, используя метеорологические условия, темное время суток и т. д., возможно использовать наши дальние бомбардировщики (ДБ-3ф), радиус действия которых перекрывает основные политические и промышленные центры Японских островов (Токио, Иокосука, Нагоя, Осака, Кобе, Киото, Модзи).

Опыт бомбардировки Берлина с острова Эзель, через Балтийское море, показывает, что для выполнения таких специфических операций требуется специально подготовленная часть с отобранным личным составом и целеустремленной боевой подготовкой.

Характер операции при длительных перелетах над морем, необходимость метеообеспечения и связи с кораблями, а также наличие наиболее выдвинутых аэродромов в составе ТОФ требуют, чтобы операции возглавлялись Командованием Тихоокеанского флота.

В связи с чем считаю целесообразным:

1. Выполнение задачи бомбардировки политических и промышленных центров Японии возложить на ВС ТОФ.

2. Для выполнения этой задачи сформировать специальную авиационную бригаду, подчинив ее Военному совету Тихоокеанского флота" (12066).

За рубежом:

6 февраля в 1942 году из-за пожара в двигателе, перекинувшегося на весь самолет, сгорел второй экземпляр итальянской летающей лодки «Macchi» «MC.100» («ММ.60420»). «МС.100» имел смешанную конструкцию: фюзеляж, крыло и поплавки были в основном деревянными, с небольшой степенью использования металлических деталей для удешевления производства. Самолёт оснащался тремя радиальными моторами «Alfa Romeo» «126 RC.10» (800 л.с.) с трехлопастными винтами изменяемого в полёте шага, установленными над высокорасположенным крылом. Экипаж из трех человек размещался в носовой части фюзеляжа, а для радиста выделили отдельное место в носовой застекленной кабине. Внутренний салон вмещал 26 человек, каждое пассажирское место было оборудовано вентиляцией и освещением. Всего построено 3 экземпляра «Macchi» «MC.100» (15032).

6 февраля 1942 японцы захватили нефтепромыслы на Борнео (2245,2).

6 февраля 1942 на Филиппинах был создан Национальный антияпонский фронт (3186).

Авиапромышленность:

В начале февраля 1942 И.В.С. говорил с С.В.И., что он был прав в отношении двухместного Ил-2. С.В.И. обещал первую двухместную машину к 1 марта, а вторую - к 10 марта 1942 (7,12).

В начале февраля 1942 г. была подготовлена для ГКО Маленкова Докладная записка.

Представляю мероприятия по увеличению выпуска самолетов Ил-2 на заводах NN 1 и 18.

1. Заводы NN 1, 18 и 24 при оказании им серьезной помощи могут обеспечить следующий выпуск:

Завод N 18 к концу февраля выйдет на сдачу 10 машин в день

Завод N 1 к концу февраля выйдет на сдачу 3 машин в день

Завод N 18 к концу марта выйдет на сдачу 13 машин в день

Завод N 1 к концу марта выйдет на сдачу 6-7 машин в день

Завод N 18 к концу апреля выйдет на сдачу 15 машин в день

Завод N 1 к концу апреля выйдет на сдачу 10-11 машин в день

К концу мая завод N 1 может выйти на сдачу 13-14 машин в день.

Для обеспечения выпуска указанного количества машин и обеспечения соответствующего количества моторов Ам-38 с завода N 24, необходимо проведение следующих мероприятий:

1. По строительству.

По заводу N 24.

1. Закончить к 20 февраля полностью монтаж и строительные работы в цехах: литейном, кузнице, термическом и гальваническом.

2. Обеспечить ввод в эксплуатацию сборочного и монтажного цехов в низкой зоне 4-го корпуса к 5.III-42 г.

3. Закончить строительство и монтаж испытательной станции на 24 кабины не позднее 25 февраля.

IV. По готовым изделиям.

1. Для самолетов Ил-2 бронекорпуса делает один Сталинградский завод. Он дает в день 8-10 корпусов. К середине марта заводы NN 18 и 1 не будут иметь корпусов для программы.

Нужно обязать Наркомтанкпром увеличить выпуск бронекорпусов с Сталинградского завода, выдавая с 25 февраля по 15 шт. в день и с 10 марта по 25 штук в день.

2. В целях сокращения перевозок организовать в Куйбышеве:

а) производство самолетных колес на заводе N 1 Оргавиапрома. Производство колес на этом заводе можно развернуть, если его освободить от производства детали М-13.

б) Организовать в Куйбышеве производства водяных и масляных радиаторов для самолетов Ил-2. производство радиаторов можно организовать в помещении авторемонтной базы УОС НКВД. (Для этого забрать часть оборудования и кадров с завода N 34 в Троицке Челябинской области) (1623,74).

Потом появилась и подписанная версия

В начале февраля 1942 г. завод № 207 передал заводу № 18 первую партию комплектных бронекорпусов, собранных из задела, вывезенного из Подольска. Одновременно завод получил 60 комплектов бронекорпусов, изготовленных в Ленинграде на Ижорском заводе. До тех пор, пока завод № 207 разворачивал свое производство, поставка бронекорпусов на заводы №№ 1 и 18 осуществлялась заводами № 183 и 264 НКТП (23346).

В начале февраля 1942 г. конструктор бомбардировщика и штурмовика П.О. Сухой фигурировал в числе одиннадцати кандидатов, выдвигаемых Наркоматом авиационной промышленности на соискание Сталинской премии. Ровно через год нарком А.И. Шахурин направил председателю комитета по Сталинским премиям академику А.И. Баху следующее письмо:

В начале февраля 1942 г. в НИИ ВВС закончились испытания Пе-2 № 16/11 с убирающимся лыжным шасси. Они показали, что техника пилотирования самолета изменилась мало. Надежность лыж и прочность замков для фиксации их в крайних положениях были вполне достаточны. Вызывала сожаление лишь очень большая потеря скорости - до 34 км/час. Поэтому лыжное шасси не нашло широкого применения (3542).

В начале февраля 1942 г. испытания Пе-2 № 16/11 с убирающимся лыжным шасси закончились в НИИ ВВС показали, что техника пилотирования самолета изменилась мало. Надежность лыж и прочность замков для фиксации их в крайних положениях оказались вполне достаточными. Вызывала сожаление лишь очень большая потеря скорости - до 34 км/ч. Поэтому лыжное шасси не нашло широкого применения. Вот что сообщали командованию из 603-го бап: "В полку лыжами оборудовали один Пе-2. Для остальных лыж нет, да они особо и не нужны. Проходимость и маневренность Пе-2 даже в глубоком снегу хорошая".

В целом, эксплуатация самолета зимой особых затруднений не вызывала. Чтобы не разморозить водо- и маслорадиаторы, эти жидкости на ночь сливали, а перед вылетом на задание в рубашки остывших моторов заливали кипяток (причем эту операцию приходилось проделывать два-три раза в зависимости от температуры воздуха), а в маслобаки - разогретое масло. С учетом этих операций на подготовку одного самолета Пе-2 к вылету уходило до двух часов. В некоторых полках, где имелись в достаточном количестве лампы подогрева АПЛ-1, было организовано непрерывное дежурство технических экипажей, поддерживавших моторы в "теплом" состоянии. В ряде частей поступали менее разумно: на протяжении всей ночи моторы периодически запускали и прогревали 10-15 мин; в результате быстро расходовался ценный моторесурс. И хотя вышестоящие штабы отмечали недопустимость такой практики, она получила широкое распространение, особенно в полках истребителей - ведь иначе невозможно было обеспечить своевременный вылет на перехват самолетов противника (12042).

В начале февраля 1942 г. в НИИ ВВС прошли госиспытания Пе-2 зав. № 16/11 головной, пикирующий бомбардировщик с возможностью установки лыжного шасси. На самолете были установлены лыжные шасси, предусмотренные в проекте самолета «100». При этом на МГ был установлены дополнительные панели, а створки ниш сняты (их закрывали сами ниши). Такая доработка была возможна на любом строевом самолете.

Испытания показали падение максимальной скорости на 34 км/ч. Проходимость Пе-2 по снегу была хорошей.

Внедрение лыжных шасси началось еще в конце 1941 г. и к концу января 1942 г. было сдано 250 комплектов. Однако установка лыжного шасси вызывала потерю скорости до 34 км/ч, и в строевых частях были вынуждены принять меры по укатыванию аэродромов со снежным покрытием для полетов на колесном шасси (23565).

В первых числах февраля 1942 г. начались пробежки по аэродрому ДВБ-102 2М-120 (ДВБ, «102», М-2, без б/№) 1-й опытный, дальний высотный бомбардировщик. На первой скоростной пробежке Жданов выявил шимми передней опоры шасси. Он успел прекратить разбег и аварии не произошло. Демпфер шимми был доработан, чем изжили дефект.

Самолет совершил первый полет 17.02.41 г. (командир экипажа В.И. Жданов) (23552).

В начале февраля 1942 ЛаГГ-3 с пушкой 11-П добрался до полигона для проведения испытаний по стрельбе в полете, так как решили не проводить наземных государственных испытаний. Испытывал л-и С.К.Воробьев (263,44).

В начале февраля 1942 В.П.Федрови выполнил первый полет на ТС-1 А.Я.Щербакова (Ще-2) под Москвой (576,4).

В начале февраля 1942 г. построили опытный ТС-1 и он совершил первый полет. Машина показала хорошие взлетно-посадочные качества, отличную устойчивость и управляемость.

В конце июля самолет был предъявлен ВВС как транспортный, десантно-транспортный и санитарный. В августе ТС-1 прошел государственные испытания и был рекомендован в серию.

В октябре 1943 г. самолет был запущен в производство на заводе № 47 в городе Чкалове под названием Ще-2 (24202).

Другие оборонные отрасли:

В начале 1942 г. прошли испытания Т-70. Несмотря на ряд поломок трансмиссии (испытания велись'в глубоком снегу при температуре окружающего воздуха до минус 35°), они закончились успешно. Однако прототип не оправдал ожиданий военных: его бронирование в основном соответствовало Т-60 и было лишь незначительно усилено в лобовой части. Литая башня Дедкова показала плохую стойкость к попаданию не только 37-мм, но и 20-мм снарядов, а для утолщения ее стенок был необходим новый кокиль. Кроме того, в башне ГАЗ-70, как и Т-60, располагался один человек. Поэтому отношение военных к танку было, мягко говоря, неоднозначным...

Тем не менее, главный конструктор но танковому производству ГАЗ Н. Астров обещал, что указанные недостатки будут устранены в кратчайший срок, для чего в план опытных работ I квартала 1942 г. было включено «создание танка ГАЗ-70 с увеличенной башней». Используя резерв массы (при мощности двигателя 135-140 л.с. для танка массой 8,5-9 т), удалось усилить его броню. Средний лобовой лист был утолщен до 45 мм, верхний - до 30 мм, вместо литой башни Дедкова танк получил сварную - из катаной брони высокой твердости с толщиной стенок 35 мм. Масса машины при этом выросла до 9,2 т, и в таком виде танк был рекомендован для принятия на вооружение в ожидании разработки улучшенного образца. Последовавшее вскоре решение о запуске Т-70 в серию мало что изменило в танковых войсках РККА. Каждый Т-70 требовал вдвое больше двигательных агрегатов, аналогичных установленным на Т-60; понятно, почему на заводах с неохотой приступали к освоению Т-70 и почему вскоре возникли затруднения в выполнении суточного плана выпуска легких танков. Несколько разрядило ситуацию неожиданное решение нового наркома НКТП И. Зальцмана отодвинуть срок перехода на повсеместный выпуск Т-70 сначала на 1 июля, а потом и на 1 октября 1942 г. Трудно сказать, что двигало его помыслами, но знающие люди уверяли, что такое решение дало ему возможность доложить о перевыполнении плана выпуска танков во 2-м полугодии 1942 г. (11084).

С начала февраля 1942 года новый танк ГАЗ-70 сам же ГАЗ его в переписке обозначает как Т-70. Следует отметить, что иногда упоминающийся индекс 070 - это богатая фантазия отдельных исследователей. Такой же богатой фантазией являются и некоторые из фактов биографии танка. Включая и то, что якобы у него был конкурент в виде танка Т-45. Нет, конкурент был, только звался он "Т-60 с пушкой ЗИС-19". Темпы разработки обеих машин были примерно одинаковыми. Согласно отчету Окунева от 3 февраля 1942 года, опытный образец Т-70 был в основном собран, но не закончен из-за различных недоработок. Одним из основных факторов, которые тормозили работу, являлась загрузка СКБ КЭО по серийным заказам. По мнению военпреда, для достройки требовалось 10-15 дней. Так оно и случилось: работы по сборке опытного Т-70 закончились 14 февраля 1942 года, после чего начались заводские испытания. При этом боевая масса достигла 8,8 тонн, что лишний раз сыграло против желания усилить борта корпуса (23179).

В начале 1942 г. Н. Астров дал обещание ГКО не позднее второго полугодия 1942 г. перейти к выпуску трехместного варианта Т-70 и все усилия «танкового КБ» ГАЗа были брошены на это. В апреле-мае 1942 г. проект усовершенствованного танка был утвержден ОГК НКТП, и в июне началась сборка опытного образца. Общая компоновка танка, вооружение, ходовая часть, корпус, МТО, рабочее место механика-водителя со всеми элементами управления были почти такими же, как и на Т-70. Главное внешнее отличие заключалось в замене подбашенного листа с увеличенным диаметром беговой дорожки, на которой устанавливалась новая увеличенная башня с двумя рабочими местами командира танка и заряжающего, ставшего по совместительству радистом. Пулемет в двухместной башне был перемещен слева направо (из-за чего изменили и конструкцию литой маски спаренной установки), а его обслуживание было передано заряжающему. Кроме того, планировалось установить командирскую башенку; но ввиду того что она требовала не менее 5 перископических приборов наблюдения, имела приличный вес, мешала открыванию и закрытию башенного люка, было решено ограничиться установкой на опытном образце поворотной командирской панорамы. Для ведения огня из личного оружия в обоих бортах башни были сделаны амбразуры, закрывавшиеся броневыми заслонками.

Броневая защита корпуса была усилена за счет увеличения толщины бортовых листов до 25 мм, а подбашенного листа - до 20 мм. Толщина лобовой брони была доведена до 35 мм (верхний лист) и 45 мм (средний лист), которые имели углы наклона к вертикали соответственно 60° и 30°. Башня была сварена из броневых листов высокой твердости толщиной 35 мм (11084).

С начала февраля 1942 года сам же ГАЗ новый ГАЗ-70 в переписке обозначает как Т-70. Следует отметить, что иногда упоминающийся индекс 070 - это богатая фантазия отдельных исследователей. Такой же богатой фантазией являются и некоторые из фактов биографии танка. Включая и то, что якобы у него был конкурент в виде танка Т-45. Нет, конкурент был, только звался он "Т-60 с пушкой ЗИС-19". Темпы разработки обеих машин были примерно одинаковыми (24235).

Авиапромышленность:

7 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1254 Об обучении летчиков на новых типах самолетов в 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 17 (11012).

7 февраля 1942 г. вышло ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГКО-1254сс Москва, Кремль

В связи с некоторыми затруднениями получения новых типов самолетов и обеспечения ими в 1942 году всех военных авиационных школ пилотов ВВС КА, согласно приказа НКО № 00116 от 9.XII.41 г., Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Обучение курсантов-пилотов в 1942 году на новых типах самолетов производить в следующих военных авиационных школах пилотов:

в Борисоглебской - 8 эскадрилий на ЛАГГ-3,

в Сталинградской - 8 эскадрилий на ЯК-1,

в Энгельской - 8 эскадрилий на ПЕ-2,

в 1 Чкаловской - 8 эскадрилий на ИЛ-2.

Подготовку курсантов-пилотов в остальных школах производить на имеющихся в этих школах типах самолетов с заменой самолета И-15 на И-16.

2. Для обеспечения подготовки курсантов-пилотов на новых типах самолетов Командующему ВВС КА обеспечить подачу самолетов в школы, согласно следующему расчету:

|  | к 1.III | к 1.IV | к 1.V | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В Борисоглебскую школу – |  |  |  |  |
| ЛАГГ-3 | 60 | 60 | – | 120 |
| ЯК-3 | 32 | 32 | – | 64 |
| В Сталинградскую школу – |  |  |  |  |
| ЯК-1 | 60 | 60 | – | 120 |
| ЯК-3 | 32 | 32 | – | 64 |
| В Энгельскую школу ПЕ-2 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| В 1 Чкаловскую школу – |  |  |  |  |
| ИЛ-2 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| ИЛ-2 с двойным управл. | – | 32 | 32 | 64 |

3. Обязать Народный Комиссариат Авиационной промышленности немедленно приступить к производству на заводе № 153 самолета ЯК-3 с двойным управлением из расчета 20 самолетов в месяц, начиная с 15 февраля с.г. и на заводе № 16 самолета ИЛ-2 с двойным управлением из расчета 20 самолетов в месяц, начиная с 15 февраля с.г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ И. СТАЛИН

Выписки посланы: т.т. Новикову, Берия, Маленкову, Шахурину (11434).

7 февраля 1942 г. вышло постановление ГКО №1254сс, которым завод №153 обязали начать с 15 февраля, для пополнения учебными машинами запасных авиаполков и авиационных школ, выпуск самолетов Як-3 с двойным управлением по 20 штук в месяц. То есть речь фактически шла о восстановлении производства учебно-боевых истребителей Як-7 (УТИ-26), в то время как завод налаживал сборку невооруженных и с неубирающимся шасси Як-7В (23381).

7 февраля 1942 г., учитывая реальные возможности авиационной промышленности и потребности ВВС, постановлением ГКО №1254сс количество школ, обучающих летчиков-истребителей на новой технике, сократили до двух: Сталинградской (обучение на ЛаГГ-3) и Борисоглебской (обучение на Як-1). Согласно постановлению для наполнения авиапарка этих школ НКАП (завод №153) должен был поставить по 64 самолета Як-7В в каждую из них (по 32 машины к апрелю и к маю 1942 г.). Таким образом, в 8 учебных эскадрильях школ планировалось иметь не по пять, как по довоенным планам, а по 8 учебно-тренировочных истребителей нового типа. В дальнейшем заводу им. Чкалова предписывалось изготавливать по 20 Як-7В ежемесячно, начиная с 15 февраля. Однако в связи с полным переходом Новосибирского авиазавода на производство истребителей Як-7А до мая 1942 г. ни та, ни другая ВАШП не получили ни одного Як-7В (три машины отгрузили с завода в Краснодарскую и по две в Армавирскую и Бирмскую ВАШП). Всего за 1942 г. Сталинградская ВАШП получила 12, а Борисоглебская - 10 Як-7В. По свидетельству С.П. Шпунякова, поступившего в Сталинградскую авиашколу в 1940 г., часть курсантов, досрочно и полностью закончивших двухгодичную программу обучения на истребителе И-16, в ноябре 1941 г. выпустили в авиационные полки ПВО Москвы. Оставшаяся половина продолжила обучение на самолетах Як-1. Первый выпуск освоивших новую технику курсантов из Сталинградской авиашколы произошел только в июле 1942 г. (23381).

7 февраля 1942 г. в 22-й зап для переучивания прибыла 50-я окаэ майора И.А. Кочановского, успевшая повоевать на Ленинградском фронте. Майор и стал председателем комиссии по испытаниям 0-52, которые были оперативно, но слегка поверхностно проведены в конце февраля — начале марта по заданию Отдела боевой подготовки Главного артиллерийского управления.

Результаты были вполне удовлетворительны. По своему оборудованию, обзору, удобству для экипажа «Кертис» разительно отличался от применявшихся в качестве корректировщиков старых отечественных бипланов Р-5, P-Z и ССС, но невысокая все же скорость, слабое вооружение и отсутствие брони стали большой ложкой дегтя. Возможности использования машины предлагалось ограничить корректировкой без залета на территорию противника, в противном случае требовали усилить вооружение и установить броню.

Исходя из числа полученных машин, планировалось вооружить 0-52 три эскадрильи. Поэтому в дополнение к имевшейся 50-й эскадрилье в Кинешме были вновь сформированы две: 12-я окаэ (командир — старший лейтенант Ф.А. Пропп) на базе личного состава 19-й окаэ и 13-я окаэ (капитана К.М. Мясоедова) на основе 42-й окаэ. Первой 15 февраля начала летать на 0-52 50-я окаэ, две другие эскадрильи — с 27 февраля. Обучение шло довольно активно, и вскоре самолеты начали ломаться. Впервые это случилось в 12-й окаэ 12 марта. Экипаж командира звена младшего лейтенанта Д.Д. Мухара на какое-то время потерял ориентировку в маршрутном полете, и горючего до аэродрома не хватило. В результате — вынужденная посадка и 0-52, требующий капитального ремонта.

В процессе освоения заокеанской техники вывели из строя еще три машины, все из 13-й окаэ. 3 мая на самолете сержанта П.И. Яковлева при рулежке сложилось шасси; повреждения заставили отправить самолет в мастерские. 30 мая и 2 июня произошли поломки у командиров звеньев В.С. Бережного и Ф.В. Рязанова. В итоге при окончательном распределении 50-й окаэ не хватило самолетов — ей достались только два вместо штатных шести (23513).

7 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1256 О дополнительном обеспечении рабочей силой авиационных заводов в г. Куйбышеве. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 19-20 (11012).

7 февраля 1942 вышло решение ГКО о производстве Як-3 и Ил-2 с двойным управлением (1536,43).

7 февраля 1942 С.В.И. писал А.И.Ш. письмо N 128с:

"В целях экономии цветного металла - дюралюминия, вношу предложение перейти на самолете ДБ-3 с М-82 на деревянный фюзеляж и деревянную консоль. Попутно при разработке деревянной консоли, мною увеличена емкость консольных бензобаков на 800 кг.

Т.о. емкость бензобаков самолета ДБ-3Ф будет:

вместо 2750 кг - 3350 кг, что увеличит дальность на 800 км.

В данный момент самолет ДБ-3Ф в связи с добавлением 4 человека экипажа, установку доп. брони имеет центровку в диапазоне 34-38%, что делает самолет утомительным и неприятным для пользования. Поэтому также при разработке деревянной консоли мною учтено это обстоятельство и центровка будет в пределах 30-32%.

Для улучшения взлетного качества самолета, профиль на консоли изменен вместо Кларк У-15 поставлен NACA-230.

Чертежи деревянного фюзеляжа самолета ДБ-3Ф, который уже в свое время строился на заводе 39, а также чертежи деревянной консоли имеются полностью разработанными, находятся в Москве и могут быть в любой момент отправлены на завод 126.

Постройка самолета ДБ-3Ф с деревянным фюзеляжем и консолями дает экономию цветного металла - главным образом листового дюралюминия толщиной 0.5 и 0.6 мм - 800 кг.

Переход на деревянный фюзеляж и консоль возможен лишь при установке М-82, а также колес 1100х400 мм (1679,58).

7 февраля 1942 года в письме №128с Ильюшин докладывал Наркому Шахурину: «... В данный момент самолет ДБ-3Ф в связи с добавлением 4 человека экипажа, установку доп. брони имеет центровку в диапазоне 34-38%, что делает самолет утомительным и неприятным для пользования. Поэтому также при разработке деревянной консоли мною учтено это обстоятельство и центровка будет в пределах 30-32%...» (24139).

7 февраля 1942 вышло Постановление ГКО, в соответствии с которым в мае 1943 г. в ОКБ С. В. Ильюшина был построен тяжелый штурмовик Ил-АМ-42, получивший впоследствии обозначение Ил-8 АМ-42 (9649).

7 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1252 Об увеличении выпуска самолетов У-2. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 15 (11012).

7 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1253 [О выделении фронтам от 30 до 50 % самолетов, поступающих от авиапромышленности.] (7022, 16).

7 февраля 1942 года М.Багиров обратился к Л.П.Берия с просьбой передать выпуск самолетов УТИ-4 с завода № 458 ереванскому заводу и обещал техпомощ, чтобы направить освободившуюся производственную мощь на массовый выпуск истребителей “ЯК-3” (10684).

Другие оборонные отрасли:

7 февраля 1942 года вышел приказ № 45 НКБ

В связи с выделением производства снаряжения взрывателей и средств воспламенения на территорию бывшего завода № 358, местечко Теплый Стан Московской обл. из состава завода № 398 выделить завод по снаряжению взрывателей и средств воспламенения, присвоив ему № 358 (5799, 231-232).

7 февраля 1942 года был утвержден Устав завода № 589 НКВ (9209).

7 февраля 1942 года была подготовлена справка:

Завод № 509 был объединен с заводом № 367 (9276).

К 7 февраля 1942 были готовы первые два серийных танка КВ-8, да и то, процесс их сдачи затянулся. Кроме того, даже если бы всё шло в установленные сроки, то возникала проблема под названием "АТО-41". Завод №222 прекратил выпуск огнеметов в октябре 1941 года и уехал в эвакуацию. По состоянию на февраль 1941 года ЧКЗ имел в наличии всего 8 огнеметов (22608).

7 февраля 1942 г. приказом № 50 заводам СТЗ и № 112 предписывалось «срочно (в срок 5 дней) унифицировать электрооборудование танка А-34, об исполнении доложить. Несмотря на то что совместная комиссия НИИ-48 и завода № 264 под руководством ОГК НКТП прекратила свою работу в Сталинграде осенью 1941 г., сотрудники НИИ-48 постоянно курировали здесь производство изделий из брони. Так, после получения сообщений из-под Москвы о массовом применении немецкими войсками новых 50-мм и 76-мм противотанковых пушек, 25 декабря вышло постановление ГКО № 1062 о переходе на выпуск танка Т-34 с лобовой броней толщиной 60 мм. А уже 28 декабря группа НИИ-48 на заводе № 264 под руководством Кофмана провела исследования броневых листов толщиной 45 мм, применявшихся заводами № 264 и № 112 при производстве бронекорпусов Т-34. Исследования показали, что хоть броневые листы имели весьма высокую стойкость к воздействию малокалиберных бронебойных снарядов (37-мм, 45-мм), они недостаточно вязки и не спасали от «тяжелых высокоскоростных» (50-мм, 75-мм, 76-мм и 88-мм), доля которых зимой-весной 1942 г. в немецких войсках начала возрастать. Причем изученная броня Т-34 отличалась еще и повышенной хрупкостью. Для улучшения стойкости брони группа Кофмана предложила провести экранирование танка 10-15-мм бронелистами, использовавшимися на заводе № 264 в производстве бронекорпусов танка Т-60 (10782).

7 февраля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 1 Дело 7 лист 234 – 236

ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР

№ 50

г. Челябинск

"7" февраля 1942 г.

С целью проведения максимальной унификации электрооборудования машин, облегчающей снабжение, эксплоатацию и ремонт их, приказываю:

1. Утвердить мероприятия, намеченные техническим совещанием при 2-м отделе НКТП от 4-го февраля 1942 года по вопросу унификации электрооборудования машин.

I. по машинам КВ и Т-34.

а) установить единое напряжение бортовой электросети в 24 вольта (сохранив питание от 12-ти вольт от середины последовательно включенных аккумуляторов только для связи);

б) установить единый тип аккумуляторов 6-СТЭ-128;

в) заменить реле-регулятор РРТ-4576 – упрощенным реле-регулятором РРА-24;

г) установить единый тип вращающегося контактного устройства ВКУ-136;

д) установить единый тип выключателя массы – конструкции завода ЗЭМ;

е) разработать и установить единый тип мотора для вращения башни.

II. по машинам КВ, Т-34 и Т-60.

а) установить единый тип фары со стандартной лампой на напряжение, соответствующее напряжению машины;

б) заменить блоки защиты типа БЗС на одиночные предохранители типа БЗ-30;

в) установить единый тип контрольно-измерительного прибора амперметр типа 4-МШ со шкалой 50–0–50 ампер, допуская замену его, в случае отсутствия, контрольной лампой типа ОСЛ-Т;

г) установить для гудка и сигнализации единые типы кнопок ЗИС, и присоединительных коробок типа 9-К;

д) сократить номенклатуру блокировочных конденсаторов до 3-х на 50 мф, 2 мф и 0,18 – 0,25 мф.

2. Установить, что введение для всех машин унифицированного электрооборудования должно быть произведено со 2-го квартала 1942 года и вся необходимая подготовка производства по заводам Кировскому, СТЗ, № 183, № 37, № 38, № 112 и № 264 должна быть закончена в течение февраля-марта 1942 года.

3. Директору Кировского завода т. МАХОНИНУ, главным инженерам заводов № 183 т. МАКСАРЕВУ, № 37 т. МАРТИРОСОВУ, № 38 т. ЯКОВЛЕВУ, № 112 т. БОНДАРКО, № 264 т. ХАДОС и СТЗ т. ДЕМЬЯНОВИЧУ не позднее 1-го марта 1942 года представить во 2-й отдел НКТП чертежи, принципиальные схемы, а в Главснаб НКТП заявки на детали электрооборудования, измененные или уточненные в связи с проведением унификации, с учетом использования имеющегося задела деталей.

4. Директору завода № 112 т. МИХАЛЕВУ совместно с Главснабом (т. РОЗИН) проверить возможность получения 24 вольтового генератора типа ГС завода № 266 или ГТ завода "ЗЭМ", стартера СТ-64 с завода № 254, проработать установку их в танке с переводом схемы на 24 вольта и представить соображения во 2-й Отдел НКТП к 1 марта 194 года.

5. Директору Кировского завода тов. МАХОНИНУ обеспечить:

а) проверку ВКУ-136 на машине и разработку привода ВКУ-136 единого для машин КВ и Т-34;

б) испытание мотора поворота башни с целью определения возможности исключения пускового приспособления и трехступенчатого регулятора скорости.

Материалы по обоим разделам представить во 2-й Отдел НКТП к 20 февраля 1942 г.

6. Заместителю начальника 1-го отдела тов. ГНЕСИНУ обеспечить размещение и изготовление на заводах Наркомтанкопрома, в соответствии с программой выпуска танков и заявкам заводов по новым спецификациям, следующих приборов электрооборудования:

а) генератор с реле-регулятором;

б) стартеры с пусковым реле;

в) вращающиеся контактные устройства;

г) выключатели массы;

д) моторы вращения башен;

е) штепсельные соединения, кнопки, выключатели, присоединительные коробки.

7. Начальнику Главснаба НКТП т. РОЗИНУ обеспечить размещение заказов и снабжение танковых заводов всем электрооборудованием, не охваченным п. 6 настоящего приказа.

8. Установить, что после проведения унификации и утверждения 2-м отделом НКТП принципиальных схем электрооборудования заводам воспрещается вносить без утверждения какие-либо изменения (за исключением аварийных), причем заводы-дублеры должны все предполагаемые изменения согласовывать предварительно с основным ведущим заводом.

ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЙСК подпись (КОТИН) (18435).

7 февраля 1942 г приказ № 50 В.М. Малышева обязал заводы СТЗ и № 112 «срочно (в срок 5 дней) унифицировать электрооборудование танка А-34» (Свирин, М.Н. Броневой щит Сталина. История советского танка. 1937-1943. - С. 385.). Причинами данной ситуации, в частности, были низкая оснащенность производства танков приспособлениями, кондукторами, шаблонам и инструментом, поскольку завод не обладал должной базой для их изготовления (23540).

Армия:

7 февраля 1942 года Оперативная сводка Совинформбюро

Утреннее сообщение 7 февраля

В течение ночи на 7 февраля наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских банд.

Вечернее сообщение 7 февраля

Б течение 7 февраля наши войска вели наступательные бои и заняли несколько населённых пунктов. Немецко-фашистские войска на отдельных участках переходили в контратаки, которые были отбиты.

За 6 февраля уничтожен 21 самолёт противника. Наши потери - 7 самолётов.

За 5 февраля уничтожено не 34 немецких самолёта, как об этом сообщалось ранее, а 46 немецких самолётов.

За 6 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 270 автомашин с войсками и грузами, 226 повозок с боеприпасами, 11 орудий с прислугой, 10 зеиитно-пулемётных точек, взорван склад с горючим, рассеяно и частью уничтожено до полка пехоты противника (15024).

7 февраля 1942 г. вышло ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГКО-1251с Москва, Кремль

О делении летно-технического состава ВВС Красной Армии по категориям

1. В целях поощрения летного и технического состава, регулярно выполняющего боевые задания Командования на фронте, ввести новую систему деления летно-технического состава ВВС Красной Армии на три категории, исходя из следующего:

1-ая категория - летный состав авиаполков, входящих в состав действующей армии, выполняющий регулярно боевые задания и обслуживающий эти авиаполки технический состав.

2-ая категория - летный состав авиаполков, входящих в состав действующей армии, но не имеющий постоянно закрепленных самолетов и обслуживающий эти авиаполки технический состав.

3-ья категория - летный и технический состав авиачастей и школ, дислоцируемых в тылу.

2. В соответствии с этим сохранить для всего летно-технического состава ВВС КА существующие ныне оклады денежного содержания и дополнительное вознаграждение на фронтах, предусмотренное приказом НКО № 0299-1941 года.

3. Обязать Начальника Тыла Красной Армии тов. Хрулева пересмотреть нормы продовольственного питания летно-технического состава ВВС в соответствии с настоящим постановлением.

4. Установленные постановлением ГКО № 929 от 20.11.41 г. сокращенные сроки выслуги в воинских званиях сохранить только для летного состава первой категории.

Для летного состава второй категории сроки выслуги в воинских званиях установить увеличенные вдвое по сравнению с летным составом первой категории.

Для технического состава второй категории сохранить сроки выслуги в воинских званиях, установленные приказом НКО № 23-1942 г.

Для летно-технического состава третьей категории сроки выслуги в воинских званиях оставить предусмотренные Положением о прохождении службы Красной Армии.

Сроки выслуги по воинским званиям согласно приложению № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ И. СТАЛИН

Выписки посланы: т.т. Новикову (ВВС), Хрулеву, Маленкову, Берия.

Секретно

Приложение № 1

к постановлению ГКО № 1251с от 7 февраля 1942 г.

ТАБЛИЦА

сроков выслуги в воинских званиях для летно-технического состава военных воздушных сил Красной Армии

|  | 1 категория | 2 категория | 3 категория |
| --- | --- | --- | --- |
| Лейтенант | 2 месяца | 4 месяца | 3 года |
| Старший лейтенант | 3 месяца | 6 месяцев | 3 года |
| Капитан | 3 месяца | 6 месяцев | 4 года |
| Майор | 4 месяца | 8 месяцев | 4 года |
| Подполковник | 5 месяцев | 10 месяцев | 4 года |
| Техник-лейтенант | 4 месяца | 8 месяцев | 3 года |
| Старший техник-лейтенант | 6 месяцев | 1 год | 3 года |
| Инженер-капитан | 6 месяцев | 1 год | 4 года |
| Инженер-майор | 8 месяцев | 1 год 6 мес. | 4 года |
| Инженер-подполковник | 10 месяцев | 2 года | 4 года |

Верно: Хряпкина (11434).

7 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1255 О т. Новикове А.А. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 18 (11012).

7 февраля 1942 Кинешму в 22 зап, куда в январе 1942 в доставили в разобранном виде О-52 Кертисы Оул, которые поступили в СССР из США в конце 1941 (5) и начале 1942 (14), прибыла 50 окаэ. До этого самолеты собрали под руководством и А.И.Смолярова и один облетал м П.С.Акуленко. 50 окаэ до конца февраля оперативно провела войсковые испытания машин в Иваньково. Решили, что превосходят Р-5 ССС и Р-Зет.

Вывод:

Самолет Кертис 0-52... может быть рекомендован для принятия на вооружение корректировочных эскадрилий (4622, 24).

7 февраля 1942 в районе Череповца совершил таран на МиГ-3 и при этом погиб комиссар эскадрильи 740-го ИАП ПВО ст. политрук Годовиков Николай Алексеевич. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Немцы в тот день отметили потерю Ju 88D-1 (w/n 1687, борт F6+EN) из 5.(F)/122, не вернувшегося из разведки района Вологда-Череповец (10205).

Жизнь и внутренняя политика:

7 февраля 1942. Из дневника врача Е. Сахаровой: "Питаемся мы теперь плохо. Цены рыночные прямо бешенные. Например, лук 40 руб. морковка 25 руб. молоко 15 руб. картофель 20 руб. а мяса нет, если появляется, то 160-180 руб. Выдача же продуктов по карточкам задерживается. Например, мясо за январь получили лишь сегодня, керосин за январь выдали недавно только по первому талону, также масло и пр. Есть только один хлеб каждый день" (18696).

За рубежом:

7 февраля 1942 в Восточной Пруссии в авиакатастрофе погиб министр вооружений Германии Фриц Тодт (4962).

February 7, 1942: The drive of the Afrikakorps toward Egypt and the Suez Canal comes to a halt before Tobruk (3819).

7 февраля 1942 наступление Африканского корпуса на Египет и Суэцкий канал было остановлено у Тобрука (3819).

7 февраля 1942 г Персиваль заявил, что будет защищать Сингапур до последнего солдата, а японцы высадились в Сингапуре (2261).

7 февраля в 1942 году командующий британскими войсками в Сингапуре генерал Персиваль заявил, что город будет обороняться до последнего человека (15033).

Авиапромышленность:

8 февраля 1942 при совместных испытаниях ДБ-3Ф 2М-82 оба мотора потерпели аварии. Первый вылет на ДБ-3Ф 2М-82 N 7102 был выполнен 10 января 1942. В первых полетах было обнаружено выбрасывание масла и при устранении дефекта сделали 17 полетов налетав 10:30, но на 18 полете. Продолжили с 9 марта 1942 на 7103. Вообще на испытания поступило 3 машины (+ N 6614 и 7103), но при наземных испытаниях на 6614 была повреждена крыльчатка нагнетателя левого мотора (2084).

8 февраля 1942 на самолете ДБ-3Ф с 2 М-82 завода № 126 на высоте 6000 м на обоих моторах произошел разрыв петрофлексов откачивающей масломагистрали, идущей от маслопомпы к фетровому фильтру. Вследствие утечки масла оба мотора вышли из строя. После замены моторов испытания продолжились. За исключением выбрасывания масла из суфлеров на высоте выше 4000 м и вышеуказанного разрыва петрофлексов, других дефектов выявлено не было. Несмотря на большую мощность М-82, его лоб, вес и удельный расход горючего были выше, чем у моторов М-88. В результате скорость самолета не возросла, а дальность полета уменьшилась. В дальнейшем вопрос о запуске в серию ДБ-3Ф с М-82 периодически ставился до 1943 года, но серийно он так и не строился (10686).

8 февраля 1942 на высоте 6000 м на обоих моторах ДБ-ЗФ с 2 М-82 в полёте произошел разрыв петрофлексов откачивающей масломагистрали, идущей от маслопомпы к фетровому фильтру. Вследствие утечки масла оба мотора вышли из строя. После замены моторов испытания продолжили. За исключением выбрасывания масла из суфлёров на высоте выше 4000 м и вышеуказанного разрыва петрофлексов, других дефектов не выявили. Несмотря на большую мощность М-82, его лоб, вес и удельный расход горючего оказались выше, чем у моторов М-88. В результате скорость самолёта не возросла, а дальность полёта уменьшилась. В дальнейшем вопрос о запуске в серию ДБ-ЗФ с М-82 периодически ставился до 1943 г., но серийно он так и не строился (15788).

8 февраля 1942 вышли из строя сразу два двигателя М-82 в ходе испытаний Ил-4. Полеты приостановили. С перегревом моторов справились к началу апреля. В мае-июне испытания возобновили. Но выигрыш в скорости оказался куда меньше ожидавшегося. Скорость не превышала 437 км/ч, при этом дальность упала до 2540 км. Вдобавок М-82 не отличался тогда высокой надежностью. Из-за недостаточной производительности маслорадиаторов двигатели грелись. Кроме того, шасси уже не соответствовало возросшей массе бомбардировщика. Отчет об испытаниях завершался выводом: «При необходимости срочного перехода на ДБ-3Ф с М-82 предъявленный самолет может быть временным эталоном с последующим устранением дефектов» (10734,78).

8 февраля 1942 Сталину. (ГКО N 1284 от 15 февраля 1942 г.).

Посылаем на Ваше утверждение два проекта постановления ГКО:

1. Об организации на площади эвакуированного завода N 24 в Москве производства моторов АМ-38;

2. Об организации на площади эвакуированного завода N 26 в Рыбинске производства моторов М-105Р.

В первую очередь имеется ввиду организовать производство моторов АМ-38 в Москве, так как развитие производства штурмовиков Ил-2 потребует большого количества моторов АМ-38 с выпуском которого завод N 24 в Куйбышеве может не справится.

Завод по производству моторов М-105Р в Рыбинске имеется ввиду организовать во вторую очередь, так как оборудования на организацию двух заводов не хватит, а сейчас начать его работу с ремонта моторов М-105П и М-105Р, производства запасных частей к этим моторам, начав выпуск новых моторов М-105Р с августа с.г. (2760,232).

8 февраля 1942 года Шахурин писал письмо N Н-20/401 в ГКО Берия.

Опытно-конструкторским отделом завода N 22 был спроектирован и построен, по постановлению Правительства, опытный образец модификации самолета Пе-2 с мотором М-105Ф.

Мотор М-105Ф, построенный заводом N 26 на базе серийного мотора М-105, имеет мощность: взлетную 1300 л.с. и 1350 л.с. на высоте 6000 метров, и прошел совместные 50-часовые испытания.

Этот модифицированный самолет, призванный явиться новым этапом по усовершенствованию самолета Пе-2 и улучшению его летно-тактических и боевых качеств, вышел на аэродром в октябре 1941 года и находится в настоящий момент в стадии летных испытаний.

Построенный опытный образец имеет, по сравнению с серийным самолетом Пе-2, следующие обязанности:

По бомбовой нагрузке модифицированный самолет допускает подвеску внутрь самолета 1 бомбы в 500 кг, или

2 бомб по 250 кг, или

6 бомб по 100 кг,

вместо 6-ти бомб по 100 кг, подвешиваемых внутрь серийного самолета Пе-2.

Помимо внутренней подвески имеется возможность подвешивать на два наружных замка бомбы любого из перечисленных выше калибров.

По стрелковому вооружению модификация не отличается от серийного самолета Пе-2, за исключением верхней стрелковой точки, где, вместо пулемета Шкас, установлен крупнокалиберный пулемет Березина.

Максимальная скорость модифицированного самолета, в сопоставлении с серийным самолетом Пе-2, приведена в следующей таблице:

| Высота | Земля | 5000 м | 7000 м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серийный самолет Пе-2 |  |  |  |  |
| с внешней подвеской | 428 км/час | 510 км/час | 491 км/час | По данным гос. испытаний. |
| Серийный самолет Пе-2 |  |  |  |  |
| без внешней подвески | 452 км/час | 540 км/час | 525 км/час | -"- |
| Модифицированный |  |  |  |  |
| самолет Пе-2 | 488 км/час | 567 км/час | 600 км/час | Расчетные данные. |

Модификация создана на базе серийного самолета Пе-2. примерно, 50% деталей, отдельных узлов и агрегатов модификации остаются неизменными с серийного самолета Пе-2. Точно также полностью используется с серийного самолета технология, значительная часть стапелей, оснастки и приспособлений. Кроме того, основная масса готовых изделий, освоенных и поставляемых заводами-смежниками для серийного самолета Пе-2, полностью используется на модифицированный самолет.

Это должно облегчить внедрение его в серию и постепенный переход на серийный выпуск, вместо самолета Пе-2, его более усовершенствованной модификации с моторами М-105Ф на заводах, выпускающих в данное время самолет Пе-2.

Имея в виду все эти обстоятельства, представляется необходимым, не ожидая конца летных испытаний машины, немедленно приступить к постройке войсковой серии модифицированного самолета в количестве 10 штук.

Это даст возможность на протяжении 5-7 месяцев получить полную оценку модифицированного самолета на основе опыта применения его в боевой обстановке на фронте и в начале второго полугодия иметь ясность в вопросе о целесообразности постепенного перехода на серийный выпуск, вместо Пе-2, его улучшенной модификации.

Имея в виду загрузку завода N 22, помимо выпуска серии самолетов Пе-2, заданием по внедрению самолета 103, и считая невозможным отвлекать силы и внимание завода N 39 (Иркутск) от набирания темпов по серийному выпуску Пе-2, является целесообразным осуществить постройку войсковой серии модификации самолета Пе-2 на заводе N 81 (на территории бывшего завода N 39), занятом на сегодня лишь выполнением ремонтной программы.

Представляя на ваше рассмотрение указанные выше соображения, прошу разрешения ГКО на постройку на заводе N 81 НКАП войсковой серии модификации самолета Пе-2 и утверждения мероприятий, перечисленных в прилагаемом проекте постановления ГКО (2757,106).

8 февраля 1942 ТАСС писал в ЦК ВКП(б) письмо (вх. N 1118оп) о немецком изобретении бесшумного мотора и это письмо в дальнейшем было передано в НКАП А.И.Ш. (2728,142).

8 февраля 1942 НКАП писал в ЦК ВКП(б) письмо (вх. N 1117оп) о заглушении шума самолетов и это письмо в дальнейшем было передано в НКАП А.И.Ш. (2728,142).

8 февраля 1942 вышел приказ Зам. наркома N 10/42:

"В декабре 1941 - январе 1942 на заводе им. Чкалова вследствие ненадежности работы и полного отказа уборки шасси в воздухе пришлось возвратить обратно в сборочный цех 136 ЛаГГ-3 для полного демонтажа, устранения дефектов и вновь сборки шасси...(2530,16).

8 февраля 1942 НИИ Связи и особой техники писал в ЦК ВКП(б) письмо (вх. N 1119оп) об обнаружении и пеленгации самолетов и это письмо в дальнейшем было передано в НКАП А.И.Ш. (2728,142).

Другие оборонные отрасли:

8 февраля 1942 г. вышло РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ГАБТУ КА ПО ВОПРОСУ АВАРИЙНОСТИ В ТАНКОВЫХ ЧАСТЯХ

За последнее время в войсковых частях увеличился выход из строя танков по вине экипажей. Наиболее характерными повреждениями являются:

1. По танку «КВ»:

а) сгорание ферродо тормозных лент;

б) коробление стальных дисков главного фрикциона;

в) заедание клапанов дизелей В-2. 2. По танку Т-34:

а) раздувание масляных баков;

б) коробление дисков главного фрикциона;

в) пожары моторов М-17. 3. По танку Т-60:

а) выплавление подшипников двигателей;

б) пробивание прокладок головок блока.

Проверкой установлено, что парковая служба и периодическое обслуживание машин во время военных действий войсковыми частями забыта и не выполняется.

Смазка машин, регулировка механизмов своевременно не производится, вследствие чего повышается износ деталей и происходят частые отказы в работе механизмов.

При заправке двигателей не обращается внимание на сорт масла, несмотря на то, что требуемого масла или заменителей его, составленных по определенным рецептам, вполне достаточно.

За системой охлаждения также нет должного ухода и наблюдения. Концентрация низкозамерзающих жидкостей не проверяется, вследствие чего при низкой температуре происходят позорные случаи размораживания систем охлаждения двигателей.

После запуска сразу же переводят еще непрогретый двигатель на большие обороты, в результате чего выплавляются коренные подшипники.

Средства подогрева, имеющиеся в достаточном количестве в войсковых частях, не используются, а укрепившийся неразумный периодический прогрев двигателя приводит к направленному расходу моторесурсов.

Переключение передач производится небрежно, что приводит к заеданию кареток на шлицах валов и быстрому износу зубьев шестерен коробок перемены передач и выжимной муфты главного фрикциона. При поворотах танка механики-водители часто производят торможение наружных барабанов бортовых фрикционов с пробуксовкой, вследствие чего ферродо тормозных лент сгорает.

Подобным ненормальным явлениям положить конец.

В целях ликвидации указанных безобразий потребуйте от командиров танковых частей:

1. Проверить знание и практические навыки помощников командиров рот по технической части в обслуживании танков; показавших неудовлетворительные результаты — заменить.

2. Тщательно готовить танки к бою; выявленные в процессе осмотра неисправности устранять в кратчайший срок, привлекая для этой работы всех специалистов ремонтных подразделений.

3. Систематически проверять выполнение экипажами заводских инструкций по регулировке и смазке механизмов танков. Работы проводить обязательно под руководством помощников командиров рот по технической части.

4. Максимально использовать имеющиеся в войсковых частях средства подогрева и низкозамерзающие жидкости для поддержания танков в постоянной боевой готовности.

5. Ни один случай аварии танков не оставлять без расследования и виновных в преступно-халатном отношении к машине предавать суду трибунала.

Об авариях танков немедленно доносить шифровками в ГАБТУ Красной Армии, с указанием марок, № танков и причин, приведших к аварии.

Зам. начальника ГАБТУ КА генерал-майор технических войск Лебедев

Военный комиссар ГАБТУ КА армейский комиссар 2 ранга Бирюков

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 634. Л. 39 соб.-40. Подлинник (11211).

8 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1261 О возвращении на 1-й ГПЗ в Москву оборудования и инструментов для производства подшипников. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 25 (11012).

8 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1262 О перераспределении специальных металлорежущих станков между заводами НКВ. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 26 (11012).

Армия:

8 февраля 1942 года Оперативная сводка Совинформбюро

Утреннее сообщение 8 февраля

В течение ночи на 8 февраля наши войска продолжали вести активные боевые действий против немецко-фашистских войск.

Вечернее сообщение 8 февраля

В течение 8 февраля наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, вели наступательные бои и заняли несколько населённых пунктов.

За 7 февраля уничтожено 17 немецких самолётов. Наши потери  12 самолётов.

За 7 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 6 немецких танков, 211 автомашин с войсками и грузами, 225 повозок с боеприпасами, 31 орудие, 9 зенитно-пулемётных точек, 2 миномётные батареи, рассеяно и частью уничтожено 4 батальона пехоты противника (15024).

8 февраля 1942 г. вышел ПРИКАЗ НКО № 085 О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЙ О КОМАНДУЮЩЕМ ВОЕННЫМИ ВОЗДУШНЫМИ СИЛАМИ ФРОНТА И АРМИИ

Ввести в действие объявляемые при сем положения о командующем Военными воздушными силами фронта и армии.

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН (9844).

8 февраля 1942 Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН утвердил:.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМАНДУЮЩЕМ ВОЕННЫМИ ВОЗДУШНЫМИ СИЛАМИ ФРОНТА

1. Командующий Военными воздушными силами фронта пользуется правами командующего армией по отношению к подчиненной ему авиации и одновременно является заместителем командующего фронтом по авиации и членом Военного совета фронта.

Командующему ВВС ерронта подчиняется вся боевая и разведывательная авиация, приданная фронту по директиве Ставки, а также наземные авиационные части (районы авиационного базирования).

2. Командующий ВВС фронта подчиняется командующему фронтом во всех отношениях и одновременно командующему ВВС Красной Армии в специальном отношении.

3. Командующий ВВС фронта несет ответственность:

а) за состояние и боевую готовность авиаполков, входящих в состав фронта и армий;

б) за разработку по директиве командующего фронтом планов боевого применения авиационных полков фронта;

г) за тактическую выучку командного состава непосредственно подчиненной авиации в разрезе опыта настоящей войны.

Командующий ВВС фронта руководит и контролирует:

а) работу штаба ВВС фронта, особенно в вопросах организации взаимодействия с наземными войсками и воздушной разведки;

б) боевую деятельность ВВС армий;

в) службу авиационного тыла фронта, особенно снабжение авиации фронта и армий горючим и боеприпасами и подготовку аэродромной сети;

г) службу эксплуатации и ремонта, особенно восстановление материальной части неисправных самолетов.

4. Командующий ВВС фронта издает приказы, обязательные для исполнения всей авиацией и тыловыми органами ВВС фронта по различным вопросам, относящимся к кругу его обязанностей.

5. Авиаполки фронта и штаб ВВС фронта всеми видами общевойскового снабжения обеспечивается довольствующими управлениями и отделами фронта.

Зам. командующего ВВС КА НОВИКОВ

За члена Военного совета ВВС генерал-лейтенант авиации бригадный комиссар ГАЛИЧЕВЗам. начальника штаба ВВС КА генерал-майор авиации БЕЛЯЕВ

8 февраля 1942 г. Народный комиссар оборонЫ СССР И. СТАЛИН утвердил:

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМАНДУЮЩЕМ ВОЕННЫМИ ВОЗДУШНЫМИ СИЛАМИ АРМИИ

1. Командующий Военными воздушными силами армии пользуется правами командира дивизии по отношению подчиненных полков и одновременно является заместителем командующего армией по авиации и членом военного совета армии.

Командующему ВВС армии подчиняется вся боевая и разведывательная авиация, приданная армии по решению Военного совета фронта.

2. Командующий ВВС армии подчиняется командующему армией во всех отношениях и одновременно командующему ВВС фронта в специальном отношении.

3. Командующий ВВС армии несет ответственность:

а) за состояние и боевую готовность авиационных полков, входящих в состав ВВС армий;

б) за разработку по директиве командующего армией планов боевого применения авиационных полков;

в) за постановку авиационным полкам боевых задач и их выполнение;

г) за подготовку аэродромов базирования авиации армии и особенно за подготовку передовых аэродромов в наступательной операции;

д) за тактическую выучку командного состава в разрезе опыта настоящей войны.

Командующий ВВС армии руководит и контролирует:

а) деятельность штаба ВВС армии, особенно взаимодействие авиации с наземными войсками армии и работу воздушной разведки;

б) деятельность тыловых органов ВВС фронта, обслуживающих авиацию армии, особенно снабжение авиационных полков горючим и боеприпасами, развитие аэродромной сети и охрану, оборону и маскировку занятых авиацией армии аэродромов;

в) службу эксплуатации и ремонта, особенно быстрый ввод в строй неисправных самолетов.

4. Командующий ВВС армии издает приказы подчиненным ему авиаполкам по боевой деятельности, специальной подготовке и другим вопросам, относящимся к кругу его обязанностей.

5. Части ВВС армии всеми видами общевойскового снабжения обеспечиваются довольствующими отделами армии.

Зам. командующего ВВС КА НОВИКОВ

За члена Военного совета ВВС КА генерал-лейтенант авиации бригадный комиссар ГАЛИЧЕВ

Зам. начальника штаба ВВС КА генерал-майор авиации БЕЛЯЕВ (9844).

8 февраля 1942 гона утверждается штат № 010/343 танковой бригады для усиления полных армий и стрелковых дивизий, имевших по 27 тяжелых и средних танков. из них 22 Т-34. Эти бригады не имели мотострелковых подразделений и частей обеспечения, а их снабжение должно было производиться с армейских баз (12217).

8 февраля 1942 войска СЗФ окружили крупную группировку немцев в районе Демянска (3186).

8 февраля в 1942 году МК и МГК ВКП (б) направили письмо в ГКО, в котором подвели итоги борьбы в тылу немецких войск: во всех районах Московской области организованы и подготовлены к боевой деятельности партизанский отряды; На оккупированной территории оставлен 41 партизанский отряд (1800 человек); партизаны Московской области уничтожили (по неполным данным) 3700 солдат, 215 офицеров, 4 самолета, 26 танков и бронемашин, 30 орудий, 53 легковых и штабных автомашины, 520 грузовых автомашин (со снаряжением и солдатами), 32 автоцистерны с горючим, 170 повозок с боеприпасами и продовольствием, 29 складов с боеприпасами и горючим, пустили под откос 3 поезда, взорвали 25 мостов, перерезали 570 линий связи, уничтожили и захватили 180 пулеметов и автоматов, 915 винтовок и др. военное имущество (15034).

8 февраля в 1941 году в соответствии с Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР ликвидирован Особый отдел ГУГБ НКВД. В составе Народного комиссариата обороны (НКО) и НК ВМФ созданы органы военной контрразведки: 3-е Управление НКО возглавил А.Н.Михеев, а НК ВМФ — А.И.Петров. Аналогичное подразделение в НКВД возглавил А.М.Белянов (15034).

8 февраля в 1942 году в ходе наступления войска Северо-Западного фронта взяли в окружение крупную группировку немецко-фашистских войск: 6 немецких дивизий общей численностью до 100 тыс. человек в районе Демянска (Новгородская область). Бои за Демянск стали одним из самых ожесточенных сражений начального периода Великой Отечественной войны

Жизнь и внутренняя политика:

8 февраля 1942. Из дневника врача "Скорой помощи" А. Г. Дрейцера: "Масса возвращающихся из эвакуации. Затруднена прописка, но это никого не удерживает. Исчезла водка. Даже вытрезвители закрылись, остался лишь один на весь город. Много снега. Буксуют шины. В домах ящики с песком стоят для тушения зажигалок. Песок спасает теперь буксующие машины" (18696).

8 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1257 [О назначении Зотова В.П. Зам. чл. ГКО Микояна А.И. по продовольственному снабжению.] (7022, 21).

8 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1258 [Об освобождении от мобилизации рабочих и ИТР Подмосковного угольного бассейна.] (7022, 22).

8 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1259 [О переводе в Москву из Казани НКПП, НКФ и Госбанка СССР]. (7022, 23).

8 февраля 1942 вышло Распоряжение ГКО № 1260 [Об увеличении на 40 % развернутой коечной сети эвакогоспиталей.] (7022, 24).

За рубежом:

8 февраля 1942 доктор Фриц Тодт, рейхсминистр Германии по вооружениям и боеприпасам, погибает в результате крушения Junkers Ju 52 вскоре после взлета из Растенбурга, Восточная Пруссия (20793).

8 февраля 1942 г. на штабном Не 111 при полете в Мюнхен разбился главный военный строитель Рейха — доктор Тодт (24186).

8 февраля 1942 Рузвельт отверг план немедленного провозглашения независимости Филиппин (4962).

8 февраля 1942 японские войска приостановили наступление в Индонезии в связи с эпидемией малярии в армии (4962).

8 февраля 1942 японцы высадились в Сингапуре (2100).

8 февраля в 1942 году японские войска высадились на остров Сингапур и вступили в бой с британским гарнизоном (15034).

Авиапромышленность:

9 февраля 1942 Дементьев писал командующему ВВС Жигареву письмо N 393:

"Постановлением ГКО отправка самолетов Ил-2 и ДБ-3Ф в разобранном виде по ж/д в Москву отменена.

В момент выхода постановления в пути находилось 2 эшелона из Комсомольска - один с 9-ю, а другой с 5-ю самолетами ДБ-3Ф.

Т.о. 81 заводу надлежит собрать в своих цехах 14 самолетов ДБ-3Ф" (1635,15).

9 февраля 1942 директор завода 18 Шенкман писал А.И.Ш. и С.В.И. письмо N 104/3-8:

"Нами в августе 1941 поднимался вопрос о замене жесткого управления РВ дублированным тросовым, с целью повышения безопасности машины, т.к. устранялась возможность прострела тяг в хвостовой части фюзеляжа. своим письмом N 20/1232 от 21 августа ГК С.В.И. утвердил предложенный вариант с некоторыми поправками и с производством гос. испытаний. Нами было смонтировано тросовое управление РВ на машине N 0-0 с учетом этих замечаний и проведены летные испытания по специальной программе.

... Но после этого тросовое управление запущено в серию не было, так как при обследовании фронтовых машин ГК, случаев отказа машин из-за прострела труб зарегистрировано не было.

В настоящее время этот вопрос приходится поднимать вновь из-за отсутствия на заводе труб.

Поэтому считая возможным изменить управление на тросовое без ущерба для качества самолета, просим разрешить запуск в серию указанного варианта

(Резолюция С.В.И. с разрешением) (1679,64).

9 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1263 О переводе завода № 29 в г. Омске на производство моторов М-82 и о развитии производства моторов М-62 ИР на заводе № 19. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 27-28 (11012).

9 февраля 1942 года ГКО постановлением № 1263 принял решение «О переводе завода №29 в Омске на производство моторов М-82 и о развитии производства моторов М-62ИР на заводе № 19», которым предусматривалось окончить выпуск моторов М-88 на заводе № 29 к маю 1942 года и с этого же месяца начать выпуск моторов М-82 (10686).

9 февраля 1942 г. вышло Постановление ГКО N 1263сс О переводе завода N 29 в г. Омске на производство моторов М-82.

В связи с постановкой моторов М-82 на самолеты 103 на заводах NN 166 и 22, а также в связи с возможностью перевода на моторы М-82 самолета ДБ-3Ф на заводе N 126 и самолетов Ил-2 на заводе N 381, потребность в моторах М-82 резко увеличится и завод N 19 во втором полугодии уже не сможет удовлетворить потребности в этих моторах.

В то же время потребность в моторах М-88 со снятием с производства самолета Су-2 и переводом самолета ДБ-3Ф на моторы М-82 сокращается.

Для покрытия потребности в моторах М-82 и расширения выпуска моторов М-62ИР на заводе N 19 _ ГКО постановляет:

1. Обязать Наркомавиапром - Шахурина и директора завода N 29 - Лукина перевести завод N 29 в г. Омске на производство моторов М-82.

2. Установить заводу N 29 программу по выпуску в 1942 году моторов М-82 в количестве 1250 штук и М-88 в количестве 950 штук, в том числе:

|  | М-88 | М-82 |  | М-88 | М-82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 250 шт. | - | июль | - | 75 шт. |
| февраль | 250 шт. | - | август | - | 125 шт. |
| март | 200 шт. | - | сентябрь | - | 175 шт. |
| апрель | 150 шт. | - | октябрь | - | 225 шт. |
| май | 100 шт. | 10 шт. | ноябрь | - | 275 шт. |
| июнь | - | 40 шт. | декабрь | - | 325 шт. (2760,154) |

9 февраля 1942 г. в ожидании скорого начала выпуска бомбардировщиков «103», ДБ-ЗФ и ТБ-7 с моторами М-82, ГКО постановлением № 1263 принял решение «О переводе завода № 29 в Омске на производство моторов М-82 и о развитии производства моторов М-62ИР на заводе № 19». Этим предусматривалось окончить выпуск моторов М-88 на заводе № 29 к маю 1942 г. и с этого же месяца начать выпуск М-82.

Однако начавшиеся лётные испытания бомбардировщиков с М-82 показали, что этот мотор и на них работает пока неудовлетворительно. Поэтому бюрократический «маятник» качнулся в другую сторону. Постановление ГКО № 1397 от 6 марта 1942 г. «О сохранении производства моторов М-88 на заводе № 29 в Омске» отменяло постановление от 9 февраля и постановило производство моторов М-88 на заводе № 29 не сокращать, а развивать его с тем, чтобы в мае 1942 г. достигнуть выпуска 14 моторов в нь и прочно закрепить этот выпуск. Программа заводу № 29 на 1942 г. по выпуску торов М-82 должна была составить всего 85 штук, в том числе в октябре — 10, в ноябре — 25, декабре — 50 (15788).

9 февраля 1942 вышел приказ НКАП N 108сс в исполнение решения ГКО от 7 февраля 1942:

1. И.о. нач. ПГУ Шиц и директору завода 153 Романову немедленно приступить к производству самолетов Як-3 с двойным управлением из расчета 20 самолетов в месяц, начиная с 15 февраля с.г.

2. Нач. 10 ГУ Тарасевичу и директору завода 18 Шенкману немедленно приступить к производству самолетов Ил-2 с двойным управлением из расчета 20 самолетов в месяц, начиная с 15 февраля 1942 (1336,43).

9 февраля 1942 вышел приказ НКАП N 109сс

ГКО своим постановлением от 7 февраля 1942 отметил, что применение самолетов У-2 на всех фронтах как ББ дало хорошие результаты. В исполнение постановления ГКО:

1. И.о. нач. ПГУ Шиц и директору завода 387 Федину:

а) увеличить выпуск самолетов У-2, доведя их количество в феврале - 180, в марте - 225, в апреле - 225

б) на выпускаемых самолетах ставить 6 усиленных бомбодержателей, могущих выдержать две 100 кг и 4 50 кг бомб (1536,50).

| № п/п | Дата | №№ Заводов | Летчик | Наименование происшествия, тип самолета, задание | Краткое описание и причины происшествия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | 9 февраля 1942 | 84 | А.Е.Фатьянов | Авария ПС-84 транспортного | Ошибка л Фатьянова, взлетевшего с 3-х точек и отрыв с-та на малой скорости при полной загрузке |

(2108,266)

Другие оборонные отрасли:

9 февраля 1942 г. Письмо первого секретаря Тамбовского обкома ВКП(б) Н.А. Логинова наркому минометного вооружения

СССР П.И. Паршину107 об изготовлении ротных минометов заводом «Комсомолец»

Сов. секретно

Тамбовский завод «Комсомолец» по причине необеспеченности его шасси для БЗ-39 и АС-2 Горьковским автозаводом за последнее время не имеет полной загрузки оборудования механического цеха. Тамбовский городской комитет обороны обязал завод изготовить для Юго-Западного фронта ротных минометов в количестве 125 штук, которые будут готовы 12-15 февраля с/г.

Учитывая, что завод при изготовлении указанного количества минометов изготовил приспособления, инструмент и разработал технологию, Тамбовский обком ВКП(б) просит Вас, т. Паршин, включить в программу завода «Комсомолец», начиная с марта м-ца, изготовление ротных минометов. Руководство завода по данному вопросу также обратилось к Вам с просьбой.

О Вашем решении просьба сообщить.

Секретарь обкома ВКП(б) Логинов

ЦДНИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 2675. Л. 8. Отпуск (23656).

9 февраля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 83 лист 99 – 101

9.II-1942 г. № 1084

Секретно.

ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

№ 182-мс

г. Москва

"9" февраля 1942 г.

Во исполнение постановления Совнаркома Союза ССР за № 158-85с от 8-го февраля с.г. о переводе в Москву аппарата Наркомата танковой промышленности, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести на работу в Москву работников аппарата Наркомтанкопрома без семей, оставив в г. Челябинске оперативную группу в количестве 100 человек.

2. Возложить руководство оперативной группой Наркомтанкопрома в г. Челябинске на моего заместителя т. КОТИНА Жозефа Яковлевича.

3. Оперативную группу работников аппарата Наркомата танковой промышленности в г. Челябинске распределить по отделам следующим образом:

4. Руководство по организации переезда работников аппарата Наркомтанкопрома из гор. Челябинска возложить на моего заместителя тов. Жидкова П.Н., начальником эшелона назначить тов. Логинова.

5. Начальнику 2-го Главного управления тов. Вяткину организовать в Москве оперативную группу 2-го Гл. управления в количестве 8 чел.

6. Учесть, что Совет Народных Комиссаров Союза ССР обязал НКСП (тов. Арутюнова) выделить до 15 февраля с.г. для перевозки работников аппарата и имущества Наркомтанкопрома 10 классных вагонов, 10 крытых и 8 платформ. Начальнику Транспортного отдела тов. Косолапову договориться с НКСП о времени выделения вагонов, а также о диспетчерском наблюдении за продвижением вагонов с работниками аппарата и имуществом Наркомтанкопрома.

7. Учесть, что Совет Народных Комиссаров Союза ССР обязал Наркомторг (т. Любимова) обеспечить на время пути продуктами питания возвращаемых в Москву работников аппарата Наркомтанкопрома. Заместителю управляющего делами НКТП тов. Мазуркевичу согласовать с Наркомторгом количество продуктов, необходимых для питания работников во время пути. Управляющему делами НКТП т. Лизунову реализовать в Челябинске выделенные продукты и организовать питание в пути работников, возвращаемых в Москву.

8. Учесть, что Совет Народных Комиссаров Союза ССР обязал Моссовет (т. Пронина) обеспечить жилплощадью работников Наркомтанкопрома, квартиры которых заселены или разрушены. Зам. управляющего делами НКТП тов. Мазуркевичу выявить из числа работников аппарата Наркомтанкопрома, возвращаемых в Москву, лиц, которых необходимо обеспечить жилплощадью и получить соответствующее распоряжение в Моссовете.

9. Учесть, что Совет Народных Комиссаров Союза ССР обязал Дзержинский Райком ВКП(б), Райком ВЛКСМ и Райисполком к 16 февраля с.г. полностью освободить помещение Наркомата танковой промышленности (дом 11 по Садово-Сухаревской улице). Зам. управляющего делами НКТП тов. Мазуркевичу привести в порядок здание Наркомата танковой промышленности (дом 11 по Садово-Сухаревской) и организовать переезд Наркомата к 20 февраля с.г.

10. Управляющему делами НКТП тов. Лизунову отобрать и отправить в Москву необходимое имущество Наркомтанкопрома и автомашины, оставив в Челябинске только часть, необходимую для оперативной группы.

11. Учесть, что Совет Народных Комиссаров Союза ССР обязал Наркомсвязь т. Пересыпкина отвести с 10 февраля с.г. определенное время по расписанию для ежедневных переговоров Наркомтанкопрома с важнейшими предприятиями по 15 – 18 минут для каждого предприятия по междугородним линиям. Зам. начальника 1-го отдела т. Давтян составить график междугородних переговоров, согласовать его с Наркомсвязью, а зам. управляющего делами НКТП т. Мазуркевичу заключить с Наркомсвязью договор на предоставление обусловленных переговоров.

12. Главснаб и ЦУ ВОХР НКТП все материальные ценности, предназначенные для заводов Наркомата оставить в Челябинске.

13. Учесть, что решением Государственного Комитета Обороны от 10.I-42 г. № 1121с за семьями лиц, вызываемых на работу в Москву, сохраняется занимаемая ими жилищная площадь по месту эвакуации. Моему заместителю тов. Жидкову П.Н. оформить с местными организациями в г. Челябинске закрепление площади.

14. Зам. управляющего делами тов. Мазуркевичу организовать в Наркомате танковой промышленности столовую закрытого типа.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР

подпись В. МАЛЫШЕВ

Отп. 1 экз.

исп. Сиротин (18434).

9 февраля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 83 лист 104 – 105

СЕКРЕТНО.

ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР

№ 183-Мс

г. Москва

"9" февраля 1942 г.

Несмотря на неоднократные указания Наркомата директорам заводов № 112 и № 183 о форсировании подготовки производства и выпуска траков, положение до сегодняшнего дня остается совершенно неудовлетворительным. Приказ от 2.XII за № 53/69-с по обеспечению траками завода № 37, руководством завода № 183 (т. Максарев) не выполнен; приказ № 76-мс от 27.XII о производстве траков на заводе № 112, обеспечивающий полностью выпускаемые заводом машины, тов. Михалевым также не выполнен.

Для немедленного обеспечения заводов траками на февраль и март месяцы ПРИКАЗЫВАЮ:

По машине Т-34:

1. Директору СТЗ тов. ЗАДОРОЖНОМУ немедленно отгрузить заводу № 112 100 комплектов траков в феврале месяце и 150 комплектов в марте месяце, подавая по 50 комплектов каждую декаду.

2. Директору завода № 112 т. Михалеву под личную ответственность обеспечить производство траками у себя на заводе с 15 февраля по 1 марта по 3 комплекта в сутки и в марте месяце в первой декаде по 3 комплекта в сутки, во второй декаде – 5 и в третьей декаде 6 комплектов в сутки.

3. Директору завода № 112 т. Михалеву с 1 апреля обеспечить полностью выполнение программы по выпуску машин производством траков на своем заводе, освободив с 1 апреля Сталинградский тракторный завод от поставки траков к машине Т-34 заводу № 112.

4. Директору СТЗ тов. Задорожному командировать на завод № 112 для налаживания производства траков одного мастера и одного технолога.

5. Начальнику Главснаба тов. Розину и Зам. главного механика и энергетика Наркомата т. Белику в течение пяти дней подыскать для завода № 112 5-тонную электропечь.

По машине Т-60:

1. Обязать директора СТЗ тов. Задорожного обеспечить поставку траков заводам:

2. Директору завода № 183 тов. Зальцману обеспечить поставку траков заводу № 37 в феврале 75 комплектов и в марте 275 комплектов.

3. Моему заместителю тов. СТЕПАНОВУ к 15 февраля представить мне план мероприятий по обеспечению траками всех заводов на II квартал с.г.

4. Настоящим приказом по обеспечению траками все предыдущие приказы считать аннулированными.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР

подпись В. МАЛЫШЕВ (18433).

9 февраля 1942 г. была подготовлена СПРАВКА О ПОСТАВКЕ И ЗАВОЗЕ ИМПОРТНЫХ МАШИН ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ФЕВРАЛЯ 1942 г.

| № | Марка машин | Тоннаж в тоннах | Поставлено | Из них: |  |  |  | Находится в порту отправления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Завезено в СССР в Север, порты | Находится в пути: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В Северные порт. | В Южные порт. | Всего |  |
| 1. | Студебекер | 2,5 | 982 | 522 | 280 | 180 | 460 | 0 |
| 2. | Интернейшенал-Харверстер | 2,5 | 500 | 191 | 307 | - | 307 | 2 |
| 3. | Дженерал-Моторс | 2,5 | 874 | - | 176 | - | 176 | 698 |
|  | Итого 2,5 тонных |  | 2356 | 713 | 763 | 180 | 943 | 700 |
| 4. | Форд | 1,5 | 5474 | 1300 | 2854 | 1318 | 4172 | 2 |
| 5. | Додж | 1,5 | 3570 | 412 | 1404 | 862 | 2266 | 892 |
| 6. | Шевроле | 1,5 | 1712 | 0 | 100 | - | 100 | 1612 |
|  | Итого 1,5 тонных |  | 10756 | 1712 | 4358 | 2180 | 6538 | 2506 |
|  | Всего грузовиков |  | 13112 | 2425 | 5121 | 2360 | 7481 | 3206 |
| 7. | Бантам легкое. |  | 808 | 352 | 456 | - | 456 | 0 |
|  | Всего автомашин из США |  | 13920 | 2777 | 5577 | 2360 | 7937 | 3206 |
| 8. | Остин | 3,0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 9. | Остин | 2,0 | 916 | 916 | - | - | - | 0 |
| 10. | Бедфорд | 2,0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 11. | Мармон-Харрингтон | 2,0 | 500 | 500 | - | - | - | - |
| 12. | Виллис легкое. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого всех машин |  |  | 15336 | 4193 | 5777 | 2360 | 7937 | 3206 |

Примечание: По позициям 8, 9 и 10 машины завезены из Англии; По позиции 11 куплены ранее в США вне Соглашения.

в/о «Технопромимпорт» Владимиров

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11386. Д. 123. Л. 19. Подлинник (11211).

9 февраля 1942 г. Главмотовелопром приказом № 11 назначил КБ ИМЗ головным по М-72, а А.М. Фёдорова -ответственным за унификацию М-72 на ИМЗ и ГМЗ. Только он мог утверждать изменения в чертежах М-72 [5.31], что способствовало успехам сборки мотоциклов на ИМЗ, коллектив которого работал в практически необогреваемых цехах, с трудом изготавливал недостающие детали из-за нехватки материалов, инструмента и квалифицированных рабочих. К середине февраля 1942 г. собрали десятки мотоциклов М-72. Их погрузили в двухосные вагоны, называемые теплушками, и 25 февраля 1942 г. отправили на фронт. Это мероприятие вылилось в небольшой праздник для сотрудников завода и дало уверенность в скором пуске ИМЗ в эксплуатацию [5.32]. Руководство Главмотовелопрома настаивало на скорейшем освоении выпуска М-72 на ИМЗ, вникало в заводские проблемы, руководило выполнением наиболее важных из них. Чтобы начать сборку мотоциклов из доставленной с ММЗ «незавершенки», требовалось обеспечить завод хотя бы небольшими мощностями электроэнергии. Сначала ИМЗ обеспечивал электроэнергией генератор на 127 В, оставшийся от бывшего пивзавода и развивавший мощность всего 30 кВт. Потом заводчане добавили к нему самодельную установку, сочленив генератор мощностью 10 кВт с мотоциклетным двигателем. Позже запустили полученный из Челябинска локомобиль «Вольф» с двумя турбогенераторами мощностью по 180 кВт, а затем ввели в эксплуатацию паровую турбину с электрогенератором мощностью 2500 кВт, полученными из Москвы [5.30]. Главным конструктором КБ на ИМЗ назначили А.М. Фёдорова, участвовавшего в создании мотоциклов, начиная с НАТИ-А-750 [4.53] (11429).

9 февраля 1942 вышло Постановление Военного совета КБФ о постройке на Адмиралтейском заводе первых десяти малых мониторов водоизмещением по 160 т (в дальнейшем их называли шхерными мониторами, а также морскими бронекатерами - МБК) с двумя танковыми башнями с пушками калибра 76,2 мм, одним 37-мм зенитным автоматом, пулеметами и двумя минометами; скорость хода 13 узлов (10671).

Армия:

9 февраля 1942 года Оперативная сводка Совинформбюро

Утреннее сообщение 9 февраля

В течение ночи на 9 февраля происходили наступательные бои наших войск против немецко-фашистских войск.

Вечернее сообщение 9 февраля

В течение 9 февраля наши войска вели наступательные бои, продвинулись вперёд и заняли несколько населённых пунктов.

За 8 февраля сбито в воздушных боях 5 немецких самолётов. Наши потери - 3 самолёта.

За 8 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 8 немецких танков, около 100 автомашин с пехотой и грузами, 80 повозок с боеприпасами, 1 миномётная батарея, взорвано 9 железнодорожных вагонов, рассеяно и частью уничтожено два батальона пехоты противника.

За истекшую неделю с 1 по 7 февраля немецкая авиация потеряла 199 самолётов. Из них в воздушных боях обит 101 самолёт, зенитным огнём - 25, на аэродромах противника уничтожено 73 самолёта. Наши потери за этот же период - 49 самолётов (15024).

9 февраля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 9 февраля происходили наступательные бои наших войск против немецко-фашистских войск.

Бойцы под командованием тов. Боброва (Западный фронт), нанося удары противнику, в первой половине дня 7 февраля овладели 4 населёнными пунктами. Преследуя отходящего противника, наши бойцы в тот же день заняли ещё 3 населённых пункта. На другом участке фронта наши войска за один день освободили от немецких захватчиков 11 населённых пунктов.

Артиллеристы части тов. Селезнёва (Западный фронт) мощным огневым налётом на аэродром противника уничтожили 10 немецких самолётов.

Наши части, действующие на одном из участков Южного фронта, продолжают теснить противника и овладели за день тремя населёнными пунктами. Немецко-фашистские войска, пытаясь задержать наступление советских войск, создают огромные минные поля и другие оборонительные заграждения. Сапёрное подразделение старшего лейтенанта Семенюка обнаружило минное поле протяжением в два с половиной километра. Под огнём противника сапёры быстро проделали в минном поле пять проходов и тем самым обеспечили дальнейшее продвижение наших частей. Только в одном пункте отважные сапёры извлекли из-под снега 2.600 противотанковых мин.

Группа бойцов в 30 человек под руководством старшего лейтенанта Шипунова в одном бою захватила у противника 2 миномёта, 5 пулемётов, 8 автоматов и перебила 20 вражеских солдат.

Отважно действует в тылу немецких оккупантов отряд калининских партизан под командованием тов. «Деда». За последнее время партизаны отряда уничтожили 179 немецких солдат и офицеров, захватили 5 противотанковых пушек, 10 пулемётов, 30 автоматов, 87 винтовок, 50 пистолетов, 10 лошадей с сёдлами и разгромили штаб немецкой части.

Наши войска захватили приказ командира 290 немецкого пехотного полка, изданный 28 января. В приказе говорится: «За последнее время увеличивается число случаев, свидетельствующих о разложении дисциплины и ухудшении морального состояния части: 1) во время боя позиция сдаётся преждевременно без основания. При этом бросается оружие и не убираются раненые; 2) во время марша солдаты поодиночке и даже группами оставляют маршевую колонну без разрешения, бросая своё оружие». Командир полка приказывает офицерам «всеми средствами, имеющимися в их распоряжении, положить конец такому положению».

Перешедший на нашу сторону солдат 6 роты 143 немецкого горноегерского полка Алоиз Маттерсбергер сообщил: «Две недели тому назад, простояв час на посту, я обморозил ноги и присел, хотя мне полагалось стоять на посту ещё целый час. Узнав об этом, командир роты лейтенант Цаунер заявил, что я буду предан военно-полевому суду. Мне были известны случаи, когда провинившиеся солдаты бесследно исчезали. Так было с солдатом 8 роты Зоцек. У него были обморожены ноги, и он отказался принести воду для кухни, несмотря на приказание унтер-офицера. Так же было и с ефрейтором из 9 роты, фамилия которого, кажется, Зегер. Он отказался выполнить приказ об установке миномёта на скатах высоты, ссылаясь на сильный мороз. Поэтому, когда меня вызвал второй раз командир роты, я пошёл не на ротный командный пункт, а по направлению к русским. Увидев ваших бойцов, я сразу же поднял руки вверх и сдал свою винтовку.

Военно-полевой суд в городе Хамина (Финляндия) приговорил к расстрелу за дезертирство та финской армии 17 солдат. Приговор приведён в исполнение.

На железнодорожной линии Кастельветрано — Алькамо (Италия) произошло крушение воинского эшелона с немецкими солдатами. Разбито 15 вагонов, убито и ранено до 135 гитлеровцев.» (15035).

9 февраля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 9 февраля наши войска вели наступательные бои, продвинулись вперёд и заняли несколько населённых пунктов.

За 8 февраля сбито в воздушных боях 5 немецких самолётов. Наши потери — 3 самолёта.

За 8 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 8 немецких танков, около 100 автомашин с пехотой и грузами, 80 повозок с боеприпасами, 1 миномётная батарея, взорвано 9 железнодорожных вагонов, рассеяно и частью уничтожено два батальона пехоты противника.

За истекшую неделю с 1 по 7 февраля немецкая авиация потеряла 199 самолётов. Из них в воздушных боях сбит 101 самолёт, зенитным огнём — 25, на аэродромах противника уничтожено 73 самолёта. Наши потери за этот же период — 49 самолётов.

Наши кавалерийские части во взаимодействии с пехотой (Западный фронт) в ночном бою выбили противника из трёх населённых пунктов и захватили противотанковое орудие и несколько пулемётов. На поле боя осталось 620 трупов немецких солдат и офицеров. На другом участке наши бойцы, преодолевая оборонительные рубежи противника, овладели 5 населёнными пунктами. В бою уничтожено 3 немецких танка, 2 орудия и захвачено 2 орудия, 2 пулемёта и большое количество боеприпасов.

Отряд наших бойцов под командой тов. Тихомирова в бою за деревню А. атаковал вдвое превосходящие силы немцев. Не выдержав штыкового удара, гитлеровцы бежали, потеряв 150 человек. Преследуя противника, наши бойцы взяли в плен 7 немецких солдат и одного офицера, захватили 8 пулемётов, 56 винтовок, 2 радиостанция и другое военное имущество.

Партизанский отряд тов. П., действующий на Украине, совершил ночной налёт на группу немецких солдат, истребил 24 гитлеровца и захватил 3 пулемёта.

Ниже публикуется акт о чудовищном преступлении гитлеровских бандитов, совершённом близ колхоза «Рекинцы», Солнечногорского района, Московской области.».

«Акт

Мы, нижеподписавшиеся, военный прокурор стрелковой дивизии военный юрист 3 ранга Кровяков, военный следователь техник-интендант 2 ранга Лоцманенко, старший политрук Кучминский, представитель НКВД Мальев, военный врач 3 ранга Винокурова, военный врач 3 ранга Настаскина и красноармейцы Плаченов и Ларешнев, составили настоящий акт о нижеследующем:

При осмотре землянки, которая расположена близ колхоза «Рекинцы», Солнечногорского района, Московской области, найдены 16 трупов советских бойцов, зверски замученных немцами.

При осмотре трупов установлено:

1 труп. В форме летчика. Фамилия неизвестна. Имеется сквозное пулевое ранение грудной клетки. На лице рубленая рана в области надбровной дуги. Нос отрезан холодным оружием. Открытый перелом в области правого голеностопного сустава. Нога вывернута. На черепе следы побоев ногами, череп сдавлен.

2 труп. Фамилия не установлена. Обнаружено сквозное пулевое (разрывное) ранение правой голени. Пулевое ранение брюшной полости (разрывное), ранение в грудь в упор.

3 труп. Трубин Пётр Васильевич, санитар, уроженец Куйбышевской области, Кузоватовского района, Никольского сельсовета. При наружном осмотре трупа обнаружено: рубленая рана в области левой щеки с повреждением кости, в рану вбит деревянный клин. Сквозное пулевое ранение черепа.

4 труп. Резник Александр Романович, красноармеец, уроженец УССР, Черниговской области, Батуринского района, Краснянского сельсовета, деревни Красное. Обнаружен пролом черепа всей теменной и затылочной области. Ранения холодным оружием.

5 труп. Раздет. Труп находился в таком положении, по которому можно предполагать, что красноармеец пытался сползти с нар на груди, упираясь руками, но был расстрелян в лоб, в упор.

6 труп. Фамилия неизвестна. При наружном осмотре обнаружена рубленая рана, нанесённая холодным оружием в теменной области с повреждением кости. Пулевое ранение в грудную клетку.

7 труп. Фамилия неизвестна. Под левой ключицей имеется сквозное пулевое ранение от разрывной пули. В области груди нанесено штыковое ранение.

8 труп. Фамилия неизвестна. В области скуловой кости справа имеется рваная рана, нанесённая холодным оружием. Ранение правой голени.

9 труп. Фамилия неизвестна. Половые органы вырваны без применения огнестрельного или холодного оружия. Имеется разможжённая рана черепа с повреждением костей.

10 труп. По знакам различия — сержант-артиллерист. В области поясницы имеются две поверхностных раны. На трупе—кровоподтёки, образовавшиеся от нанесения тяжёлых побоев ногами. Смерть, как видно, последовала от внутреннего кровотечения.

11 труп. Фамилия неизвестна. Обнаружено пулевое ранение в области левой ягодицы, на лице, в области переносицы, рубленая рана.

12 труп. Фамилия неизвестна. Обнаружено пулевое ранение в области левого виска. Выстрел в упор, следы ожога.

13 труп. Фамилия неизвестна. Обнаружено ранение правого бедра. Второе ранение огнестрельное, в грудь, в упор. Следы ожога на шинели.

14 труп. Фамилия неизвестна. Обнаружено пулевое сквозное ранение бедра, рубленая рана полового члена.

15 труп. Фамилия неизвестна. Обнаружено пулевое сплошное ранение верхней трети правого бедра и слепое ранение — пулевое в области печени. На лице следы тяжёлых побоев сапогами.

16 труп. Фамилия неизвестна. По одежде — лётчик. Часть одежды сожжена. Правая нога выкручена и вырвана, судя по рваным краям раны, без применения огнестрельного и холодного оружия. Живот вскрыт холодным оружием. Череп сдавлен.

Заключение

Полученными данными и медицинским осмотром трупов установлено:

1. В землянке находилась группа красноармейцев, среди которых было 12 раненых и 4 здоровых.

2. Все находившиеся в землянке — фашистском застенке — красноармейцы были подвергнуты гитлеровцами зверским пыткам, а затем умерщвлены.

3. Твёрдо установлено, что в землянке производился допрос пленных бойцов с применением чудовищных издевательств и пыток. Есть также полная уверенность в том, что 16 героев, несмотря на неслыханные издевательства фашистов-людоедов, до последнего дыхания остались верными сынами нашей великой родины и погибли смертью храбрых».

Акт подписали: военный прокурор воен-юрист 3 ранта Кровяков, военный следователь техник-интендант 2 ранта Лоц-маненко, старший политрук Кучминский, представитель НКВД Мальев, военврачи 3 ранга Винокурова, Настаскина, красноармейцы: Плаченов, Ларешнев.» (15035).

9 февраля 1942 в ходе Любанской операции ВВС общевойсковых армий на участке прорыва усилили дополнительно 181 самолетом Р-5, P-Z и У-2. 2-я ударная армия получила из этого пополнения три полка, два полка получила 54-я армия Ленинградского фронта, по два полка получили 4-я и 52-я армии. Все девять перечисленных авиаполков - 657, 658, 660, 662, 667, 673, 689, 696, 697 - приняли участие в поддержке наступления советских войск. С марта по июнь, в связи с частым нарушением противником коммуникаций 2-й ударной армии и введенного в прорыв 13-го кавалерийского корпуса, а также из-за весенней распутицы, ночные бомбардировочные полки выполняли задачи по снабжению войск и эвакуации тяжелораненых. При этом боевые задачи с этих соединений не снимались. Лишь 658 авиаполк за означенный период совершил 1606 боевых вылетов, сбросив 642 т бомб (5016).

За рубежом:

9 февраля в 1942 году первый полёт первого прототипа дальнего бомбардировщика «G4M2» (компания «Mitsubishi», Япония), но лишь 9 февраля 1943 года он был передан флоту для официальных испытаний (15035).

9 февраля в 1942 году после гибели Тодта в авиакатастрофе А.Шпеер назначается имперским министром вооружений и боеприпасов (15035).

9 (12 - 3481) февраля 1942 п/л Сюркуф Свободной Франции вышла в последний поход (3481).

9 февраля в 1942 году подводная лодка "Сюркуф" входит в состав военно-морских сил "Свободной Франции" и выходит в свой последний поход (15035).

9 февраля 1942 было введено нормирование мыла в Англии (3481).

9 февраля 1942 в Англии введены ограничения на торговлю мылом (4962).

9 февраля в 1942 году от пожара в гавани Нью-Йорка погибает "Лафайет" (бывшая "Нормандия"), корабль длиной 314 м, шириной 36 м (15035).

9 февраля 1942 Чан Кай Ши встретился с Крипсом, вицекоролем Индии (2100).

Авиапромышленность:

10 февраля 1942 бригинженер Г.П. Лешуков дал указание заместителю начальника Управления опытного строительства ГУ ВВС бригинженеру А.И. Гребеневу подготовить проект решения Государственного комитета обороны об усилении бронирования отечественных самолетов. В ходе подготовки проекта постановления были получены дополнительные материалы по испытаниям гомогенной и цементованной брони валового производства толщиной от 15 до 40 мм, проведенных в НИП АВ ВВС и НИИ-48 (15774).

10 февраля 1942 С.В.И. писал А.И.Ш. письмо N 61:

"В самолет Ил-2 на основе опыта войны внесен ряд изменений, что повлекло за собой значительное увеличение веса самолета:

1. Пушка ШВАК заменена на ВЯ

2. Установлена доп. броня

3. Проведена замена дюралю мина на дерево

4. Проведена замена прессованных деталей на гнутые

5. Установлен РПК

6. Установлена универсальная кассета КМБ-2

Эти изменения увеличили вес самолета на 310 кг. Это увеличение веса увеличивает разбег и ухудшает его взлетные свойства, что весьма нежелательно.

Чтобы взлетные качества самолета не ухудшились необходимо увеличить мощность мотора на форсаже на 200 нр, то есть вместо 1650 нр необходимо 1850 нр. Если это увеличение мощности мотора потребует снижение его высотности до 9, то против этого у меня нет возражений, поскольку Ил-2 летает не выше 300-400 м.

Прошу Ваших указаний директору завода 24 Жезлову об увеличении мощности АМ-38 (1679,65).

10 февраля 1942 г. на заводе № 126 в Комсомольске под управлением заводского летчика-испытателя Галицкого состоялся первый полет Ил-4 с двигателем М-82. В этом полете обнаружился сильный выброс масла и только после длительной отработки маслосистемы 5 апреля 1942 г. самолет начал выполнять новые испытательные полеты (9528).

10 февраля 1942 состоялся первый вылет Ил-4 с М-82, но испытания прервали из-за сильного выброса масла. Доводки заняли 2 месяца и испытания по программе начались лишь 5 апреля 1942. Участвовали ви НИИ ВВС Г.В.Грибакин и Н.Н.Фингеров, а от ЛИИ - С.С.Юданов (2467,7).

10 февраля 1942 в первом же вылете Ил-4 М-82 обнаружился сильный выброс моторного масла. Доводки затянулись почти на два месяца, и лишь 5 апреля начались испытания по программе.

Летные испытания проводились на трех машинах при участии ведущих инженеров НИИ ВВС Г. В. Грибакина и Н. Н. Фингерова, ЛИИ — С.С. Юданова и заводского летчика-испытателя Галицкого.

Испытания, проведенные при участии ведущих инженера Н.М. Кокорина, летчика А. П. Сыроегина и штурмана Л. М. Гоптарева (самолет облетали летчик Л.П. Лупкин и штурман Н.П. Цветков), показали, что пилотажные характеристики остались неизменными. Однако при повороте пулемета верхней установки МВ-3 в стороны самолет начинал «гулять» по курсу, создавая крен до трех градусов, правда, легко парировавшийся рулем поворота.

Для двигателей не нашлось штатных винтов АВ-5, и вместо них пришлось ставить втулки винтов ВИШ-22 с лопастями ВИШ-21 диаметром 3,4 м. Скорость законцовок лопастей «суррогатных» винтов доходила до 0,92—1 скорости звука, что снижало их тягу. Летные характеристики хотя и получились ниже расчетных, но превышали аналогичные параметры серийных самолетов. При возросшем до 8850 кг (против 8033 кг) нормальном полетном весе (главным образом за счет топлива) дальность увеличилась на 900 км, максимальная скорость — на 45 км/ч. Улучшились взлетные характеристики и скороподъемность.

В заключении отчета отмечалась целесообразность установки М-82 на серийные самолеты. Но из- за неудовлетворительной работы системы охлаждения масла, несоответствия колес шасси возросшим нагрузкам, отсутствия амортизации двигателей и неудобного расположения его агрегатов самолет не рекомендовался к серийному производству (23188).

С 10 февраля по 28 марта 1942 года в Новосибирске бригадой НИИ ВВС и завода № 51 были проведены совместные заводские и государственные испытания И-185. Было проведено 16 полетов И-185 с М-71 и 9 полетов И-185 с М-82, причем летные характеристики снимались опять только на первом, а на втором испытывалось синхронное пушечное вооружение. Максимальная скорость И-185 с М-71 составила: у земли - 521 км/ч на номинале и 556 км/ч на форсаже (Н=500 м), на 1-й границе высотности 3400 м -604 км/ч, на 2-й границе высотности 6170 м - 630 км/ч. Время набора высоты 5000 м составило 5,2 мин. Эти данные были выше всех известных тогда отечественных и иностранных истребителей, но всё же заметно ниже расчетных, что указывало на недове-денность ВМГ. Трехпушечное синхронное вооружение испытания на И-185 с М-82 также выдержало успешно, но летные данные последнего по-прежнему были неизвестны. Комиссия по испытаниям рекомендовала построить войсковую серию самолетов И-185 с М-71 и трехпушечным вооружением, но нарком А.И. Шахурин опять не согласился с таким предложением, считая, что этот вопрос следует «решить после сопоставления данных по результатам испытаний аналогичных самолетов». Дело заключалось в том, что на вооружение был принят и находился в производстве мотор М-82, а не М-71, поэтому Шахурину были нужны положительные результаты именно с первым, а не со вторым мотором. Как вскоре выяснилось, нарком тянул время не зря. В это время начались испытания очередного самолета с М-82, на этот раз конструкции С.А. Лавочкина (10686).

С 10 февраля по 28 марта 1942 г. в Новосибирск силами командированной испытательной бригады НИИ ВВС провели совместные заводские и государственные испытания И-185 М-71. Совершили 16 полётов на И-185 с М-71 и 9 полётов на И-185 с М-82, причем лётные харистики снимали опять только на первом, а на втором испытывали синхронное пушечное вооружение. Максимальная скорость И-185 с М-71 составила: у земли — 521 км/ч номинале и 556 км/ч на форсаже (Н=500 м), на 1-й границе высотности 3400 м — км/ч, на 2-й границе высотности 6170 м — 630 км/ч. Время набора высоты 5000 м авило 5,2 мин. Эти данные оказались выше всех известных тогда отечественных и транных истребителей, но всё же заметно ниже расчётных, что указывало на недоведенность ВМГ. Трёхпушечное синхронное вооружение на И-185 с М-82 также испытано успешно, но лётные данные последнего по-прежнему были неизвестны. Комиссия по испытаниям рекомендовала построить войсковую серию И-185 с М-71 и трёхпушечным вооружением, но нарком Шахурин опять не согласился с таким предложением, считая, этот вопрос следует «решить после сопоставления данных по результатам испытаний аналогичных самолётов». Дело заключалось в том, что на вооружение приняли и запустили в производство мотор М-82, а не М-71, поэтому Шахурину были нужны положительные результаты именно с первым, а не со вторым мотором. Как вскоре выяснилось, нарком тянул время не зря. В это время начались испытания еще одного самолёта с М-82, на этот раз конструкции С.А. Лавочкина. Из всех конструкторов истребителей Лавочкин был, пожалуй, единственным, кто в 1941 г. не стал пробовать свои силы в установке М-82 на свой самолёт. Наряду с доводкой серийного ЛаГГ-3 он имел приказы на создание двух его модификаций с моторами М-105НТ (с натателем С.А. Трескина) и М-107, чем и занимался практически до конца года. Оба ора имели лучшую мощность и высотность, чем серийный М-105, и почти те же габариты и веса. Казалось, это наиболее простой способ повысить лётные характеристи- перетяжеленного ЛаГГа. Но оба мотора также оказались недоведенными и, несмотря потраченные усилия и имевшийся прогресс в доводке теплового режима ВМГ, в конце года стало ясно, что ожидать их скорого запуска в серию не приходится. Серийный же ЛаГГ-3, несмотря на проведенные в 1941 г. конструктивные изменения облегчения, уступал как основному истребителю противника Bf 109F, так и отечественные Як-1 с тем же мотором М-105. А.С. Яковлев еще с августа 1941 г. начал посте- но вытеснять истребитель Лавочкина из серии — сначала на заводе № 153. После куации ОКБ Яковлева в Новосибирск, стало ясно, что выпуск ЛаГГа там обречен. Постановление ГКО о полном переходе завода № 153 с выпуска ЛаГГ-3 на производство -7 вышло 23 декабря 1941 г.

Одновременно Яковлев поставил вопрос и о прекращении выпуска ЛаГГа на заводе 21 в Горьком, но Шахурину удалось оттянуть принятие этого решения под предлогом о, что в такое тяжёлое время нельзя перестраивать производство сразу на двух за- одновременно. По свидетельству заместителя Лавочкина С.М. Алексеева первый наркома П.В. Дементьев в середине декабря вызвал конструктора в Москву и пре- редил его, что у него есть максимум 2-3 месяца, чтобы улучшить лётные характерней ЛаГГа и спасти производство на 21-м заводе. Там же и в то же самое время ока- _ся конструктор А.Д. Швецов — похоже, целью Дементьева и было свести их «в одну ряжку». Швецов быстро прислал в Горький лётный мотор М-82 и своего помощника И. Валединского, чтобы тот оперативно помогал Лавочкину в работе. По свидетельству С.М. Алексеева, никаких чертежей Поликарпова у них не было. Его воспоминания о том, как создавался Ла-5, уже публиковались, и повторять их нет необходимости. Впрочем, есть несколько иная версия другого участника тех событий — Н.Н. Федорова, работавшего до войны в ОКБ Боровкова и Флорова на заводе № 207, а после войны — начальником бригады общих видов в ОКБ Лавочкина:

«По распоряжению Наркомата в июле 1941 года нашу группу (21-го конструктора) отправили в г. Горький на завод 21 для усиления СКБ и ОКБ С.А. Лавочкина...

Улучшить характеристики истребителя ЛаГГ-3 хотели установкой нового мотора М-107. Мотор М-107 был опытный, ещё не доработанный. Во время войны запуск в серию и отработка нового опытного мотора — занятие просто несерьёзное. А немцы уже подходили к Москве. В ОКБ разработали несколько проектов установки мотора воздушного охлаждения М-82 на ЛаГГ-3. Было принято наше предложение по установке М-82 на ЛаГГ-3, как единственно возможное, не требующее переделок по серийному планеру. Это предложение по замене М-105 на М-82 на ЛаГГ-3 было построено на основе новой схемы охлаждения двигателя М-82, разработанной и испытанной ранее на заводе 207... Охлаждающий воздух выходил над крылом в боковые выходы и давал возможность сильно сместить назад двигатель, что сохраняло серийный планер.

По рекомендации главного инженера завода Е.И. Миндрова вся работа по замене М-105 на М-82 на опытной машине была поручена нашей группе. Все предварительные расчеты по управляемости истребителя, по балансировке, центровке и по системе охлаждения нами уже были проделаны. В ОКБ было много противников данной схемы. Некоторые ожидали какой-то защиты, чтоб разнести наше предложение. Но С.А. Лавочкин принял смелое решение — перенести работу прямо в цех. По теоретическим обводам сразу стали делать болванки, размечать профиля, строгать переходы носа на планер. Всё делалось по эскизам. Чертежи часто изготовляли параллельно или даже задним числом. Условия работы были очень тяжелыми: холодно, голодно, электричество часто выключали. Но наше поколение привыкло к трудностям, и никто не падал духом. Работали много. Вся работа по опытной машине была выполнена очень быстро...»

Итак, капотировку мотора на ЛаГГ-3 выполнили с боковыми выходными створками. За капотом по бокам серийного фюзеляжа сделали накладные «ложные» борта для обеспечения плавности перехода. Трехсекционный всасывающий патрубок проходил внутри капота, выхлоп осуществлялся по бокам фюзеляжа двумя коллекторами, объединяющими по 7 цилиндров каждый. Маслорадиатор установили под мотором. Благодаря наличию на заводе в Горьком опытных синхронизаторов от И-16, самолёт вооружили двумя синхронными пушками ШВАК, установленными на места пулемётов БС ЛаГГа, с использованием их же патронных коробок. Винт установили диаметром 3,1 м.

При выполнении переделок ОКБ Лавочкина было озабочено, главным образом, тем, чтобы сохранить максимальное число деталей с серийного ЛаГГ-3 (15788).

С 10 февраля по 28 марта 1942 состоялись совместные заводские и государственные испытания И-185 с М-71 и М-82А. Рекомендован на вооружение с 71-м (130,35) и испытания шли до 28 марта 1942 (2495,24).

Летали от НИИ ВВС А.И.Никашин, Л.Г.Кубышкин, Л.М.Кувшинов, а ви был И.Г.Лазарев (1204,133).

По другим данным первый полет И-185 М-71 был только 10 марта (664,255).

10 февраля 1942 г. начальник Управления опытного строительства ГУ ВВС утвердил программу испытаний ЛаГГ-3 № 3132197 с 37 мм пушкой 11П, которая была рассчитана на 972 выстрела, включая отладочные стрельбы. Перед началом полигонных испытаний общий настрел пушки № 1 составил 1321 выстрел, в том числе на земле - 771 и в воздухе – 550 (23380).

С 10 февраля по 11 марта 1942 в Новосибирске также испытывали БДП-2 Н.Н.П. и летал И.И.Шелест. В заключении отмечалось, что планер мог быть запущен в серию при условии доработок. пытались организовать производство в Сталинграде, где работал Курбала над КГ, но из-за эвакуации работы прервались (94,59).

С 10 февраля по 11 марта 1942 г. в Новосибирске (куда удалось вывезти и поврежденный около Каширы первый экземпляр, и недостроенный второй) восстановленный первый БДП (С) проходил совместные испытания (летчик И.И.Шелест). Отмечалось, что планер «...в технике пилотирования очень прост и приятен, не требует от летчика высокой квалификации. Доступен летчику, прошедшему тренировку на учебных планерах». Выявленные недостатки (тряска хвостового оперения при выпуске щитков и др.) удалось устранить с минимальными переделками конструкции. Испытания прошли успешно, и в мае 1942 г. чертежи планера передали на завод № 490 в Сталинграде для серийного производства. Одновременно туда направили бригаду конструкторов и рабочих во главе с М.О.Фасолькиным. Наркомат назначил В.С.Вахмистрова главным конструктором завода. В связи с приближением линии фронта к городу бомбежки Сталинграда с воздуха усилились, и во время одной из них завод был практически уничтожен. Второй экземпляр отличался от прототипа немного удлиненной носовой частью и формой остекления кабины, удлиненными посадочными полозьями, более широкими дверями. Он обозначался как БДП-2. У первого экземпляра также переделали носовую часть по типу БДП-2. 30 апреля 1942 г. его передали ВВС для летных испытаний, во время которых он разбился по независящим от конструкции причинам. В июле-августе 1942 г. на БДП-2 был выполнен беспосадочный перелет на дальность 845 км по маршруту Свердловск-Омск на буксире за самолетом ПС-40 со средней скоростью 270 км/ч. Ввиду прекращения работ на заводе № 490, серийную постройку машин наркомат возложил на завод №51. Ограниченные мощности не позволили развернуть широкое производство: до февраля 1944 г. заказчику сдали всего четыре планера и достраивался пятый. От дальнейшего выпуска БДП отказались (10667).

В период с 10 февраля по 11 марта (по другим данным, с 06.02 по 14.03) 1942 г. проводились детные испытания БДП-2 под Новосибирском. Летал испытатель И.И. Шелест. Опять были отмечены хорошие устойчивость и управляемость планера, значительная полезная нагрузка и широкий диапазон эксплуатационных центровок — 27—41%. Параллельно искали площади для серийного выпуска планера.

Второй, доработанный, планер БДП-2 построили в Новосибирске, куда эвакуировались КБ Поликарпова и опытный завод № 51. В новом планере сделали классический граненый фонарь, что улучшило обзор, вместо четырех дверей сделали два люка увеличенного размера (спереди — по правому борту — 0,86 х 0,95 м, сзади — по левому борту— 0,85 х 0,9 м). Из одной взлетной тележки сделали две, с теми же колесами. Вес тележки стал меньше, следовательно, они стали меньше повреждаться при сбросе. В хвостовой части грузовой кабины прорезали дополнительный люк для парашютного сброса мелких грузов. Планер сохранил семь точек для установки пулеметов и съемную броневую защиту.

При испытаниях выявились серьезные недостатки. Для массового выпуска планер был дороговат. Пустой планер, с одним пилотом, имел недопустимо заднюю центровку, что требовало применения балансировочного груза. При выпуске щитков наблюдался бафтинг хвостового оперения. Для его устранения перебрали три варианта отверстий в щитках, пока колебания не удалось снизить до приемлемых значений. Велика была нагрузка на штурвале от руля высоты. Отмечались теснота грузовой кабины и недостаточный размер входных люков. После устранения недостатков планер БДП-2 рекомендовали к серийному производству.

После рассмотрения ряда предприятий и мастерских для выпуска БДП-2 выбрали завод № 490 в Сталинграде. Там в это время строился планер КГ конструктора Курбалы, но успехи были невелики. Два конструктора на одном заводе — ситуация для того времени не совсем нормальная (12300).

В период с 10 февраля по 11 марта (по другим данным с 06.02 по 14.03) 1942 г. под Новосибирском проходили летные испытания второго БДП Н.Н.П.

Второй, доработанный планер БДП-2 построили в Новосибирске, куда эвакуировалось КБ Поликарпова и опытный завод № 51. В новом планере сделали: Классический гранёный фонарь, что улучшило обзор, вместо четырёх дверей сделали два люка увеличенного размера (спереди - по правому борту - 0,8б х 0,95 м, сзади - по левому борту - 0,85 х 0,9 м). Из одной взлётной тележки сделали две, с теми же колёсами. В низу носовой части сделан иллюминатор для обзора земли пилотом. Грузовая дверь в левом борту открывалась вверх. Размеры посадочных лыж увеличились. Места их сочленения с фюзеляжем закрыты полотняным обтекателем. На правом крыле видна трубка ПВД. Вес тележек стал меньше, следовательно, они стали меньше повреждаться при сбросе. В хвостовой части грузовой кабины прорезали дополнительный люк для парашютного сброса мелких грузов. Планер сохранил семь точек для установки пулемётов и съёмную броневую защиту.

Летал испытатель И.И. Шелест. Опять были отмечены хорошие устойчивость и управляемость планера, значительная полезная нагрузка и широкий диапазон эксплуатационных центровок - 27%...41%. Параллельно искали производственные площади для серийного выпуска планера.

При испытаниях выявились серьёзные недостатки: Для массового выпуска планер был дороговат. Пустой планер, с одним пилотом, имел недопустимо заднюю центровку, что требовало применения балансировочного груза. При выпуске щитков наблюдался бафтинг хвостового оперения. Для его устранения перебрали три варианта отверстий в щитках, пока колебания не удалось снизить до приемлемых значений. Велика была нагрузка на штурвале от руля высоты. Отмечалась теснота грузовой кабины и недостаточный размер входных люков. После устранения недостатков планер БДП-2 рекомендовали к серийному производству (23909).

10 февраля 1942 Зам. НКАП Завитаев писал письмо № Н-37/425 Дир. Завода № 135 Марочкину:

Примите к исполнению поставки винтов в резерв ВВС КА на 1942 г. в следующих количествах:

| № п/п | Наименование |  | Единиц изм. | Подлежит поставке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В 1942 | В т.ч. в 1 кв. |
| 1 | Винт | ВИШ-22 | шт. | 200 | 20 |
| 2 |  | ВИШ-22Е |  | 100 | 20 |
| 3 |  | ВИШ-22Т |  | 500 | 20 |
| 4 |  | ВИШ-23 |  | 400 | 30 |
| 5 |  | АВ-5Л-123 |  | 400 | 45 |
| 6 |  | АВ-5Л-139 |  | 150 | 30 |
|  |  | Итого винтов: |  | 1750 | 165 |
| 7 | Лопасти | к ВИШ-22Е | компл. | 150 | - |
|  |  | ВИШ-2, 3, 22 и 23 |  | 500 | - |
|  |  | ВИШ-22Т |  | 200 | - |
|  |  | АВ-5Л-123 |  | 100 | - |
|  |  | АВ-5Л-139 |  | 100 | - |
|  |  | В-25 |  | 50 | 50 |
|  |  | ВИШ-21 |  | 50 | - |
|  |  | Итого лопастей |  | 1150 | 50 |

Поставку оформите договором, копию которого по подписании вышлите в 3ГУ (1648,91)

На 10 февраля 1942 г. самолет "Авиа” Ва-122 Московского авиаотряда Главсевморпути с бортовым номером “Н-261”, использовавшаяся для тренировок, числился как "аварийный подлежащий списанию”. Возможно. это был последний самолет данного типа в СССР (5010).

Другие оборонные отрасли:

К 10 февраля 1942 проектирование ГАЗ-70, который вскоре получил официальное обозначение Т-70, которое продолжалось весь январь, вышло на финальную стадию. Уже к десятым числам месяца началась постройка опытного образца, которую закончили 14 февраля. К 19 февраля была подготовлена программа испытаний Т-70 пробегом, а также испытания установленного в танке вооружения (17664).

10 февраля 1942 г. были подготовлены ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ ОТДЕЛА ВОЕННОЙ ПРИЕМКИ ИНОСТРАННЫХ МАШИН БТУ ГАБТУ КА В г. АРХАНГЕЛЬСКЕ

Отдел отвечает за:

1. Качественную и количественную приемку танков, автомашин, танкового вооружения, боеприпасов, запасных частей и прочего автобронетанкового имущества прибывающего из-за границы.

2. Отправку этого имущества согласно указаний соответствующих управлений ГАБТУ КА.

3. Сверку наличия имущества с документами, прибывшими из-за границы и перевод на русский язык этих документов.

4. Устранение в необходимых случаях неисправностей, обнаруженных при приемке, средствами выделенными для этой цели.

5. Полный учет всего прибывшего и отправленного имущества. Для обеспечения указанного, отдел обязан:

1. Знать о прибывающих караванах с автобронетанковым имуществом.

2. Провести все необходимые мероприятия, обеспечивающие быстрейшую выгрузку.

3. Организовать выгрузку, обеспечение соблюдения необходимых мер для сохранения от порчи имущества в момент выгрузки.

4. По прибытии транспорта сверить по документам соответствие наличия имущества количеству, указанному в документах.

5. Произвести техническую приемку машин наружным осмотром, а в необходимых случаях с заводкой мотора и опробованием на ходу. При осмотре проверить заправку машин маслом, горючим, в зимних условиях антифризом и пр.

6. Проверять комплектацию машин положенным инструментом, запчастями и принадлежностями, соблюдать указанную комплектность при отправке эшелонов (включая боеприпасы для танков), а по автомашинам сохранять комплектность по маркам.

7. Проверять запасные части наружным осмотром, а при упаковке в специальной таре, по количеству мест.

На все обнаруженные дефекты составлять акт за подписью начальника отдела, представителя отправителя и лица производившего приемку и произвести необходимый ремонт.

8. Заказывать подвижной состав, не допуская задержек в отправке имущества.

9. Назначать начальников эшелона, которым погруженное имущество сдать по актам. Один экземпляр акта отправлять по танкам и бронемашинам БТУ КА и по автомашинам, мото и тракторам АТУ КА, а один экземпляр начальник эшелона предъявляет начальнику соответствующего отделения отдела иностранных приемок в г. Горьком при сдаче груза.

10. Проверять крепление машин перед отправкой и правильность погрузки имущества и принять меры, обеспечивающие имущество от порчи и расхищения в пути. Люки танков и инструментальные ящики должны быть опломбированы.

11. Завести учет прибывшего и отправляемого имущества.

12. Немедленно доносить в соответствующие управления ГАБТУ КА о прибывшем и отправленном имуществе раздельно по автоимуществу АТУ КА, танковому имуществу, вооружению и боеприпасам БТУ КА, а также сообщать телеграфно начальнику отдела приемки иностранных машин в г. Горький об отправке в его адрес груза с указанием номера транспорта и фамилии начальника эшелона.

13. На основе опыта приемки и разгрузки подготавливать необходимые предложения и замечания по улучшению отправок и направлять их в БТУ КА и АТУ КА.

Зам. начальника БТУ ГАБТУ КА военинженер 1 ранга Алымов

Военный комиссар БТУ ГАБТУ КА полковой комиссар Воробьев

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11386. Д. 174. Л. 38-39. Подлинник (11211).

10 февраля 1942 года вышел приказ № 50с НКБ (Челябинск).

О восстановлении эвакуированного завода № 20 НКБ

Эвакуированному в Уфу заводу № 20 1 Гл. управления НКБ присвоить номер 20-а (5754, 89).

10 февраля 1942 года приказ № 48сс НКБ (Челябинск).

В целях проверки и выявления фактического наличия мощностей …

1 Гл. управление

Завод № 15 – Чапаевск

Завод № 80 – Дзержинск

2 Гл. управление

Завод № 50 – Пенза

Заводы №№ 42 и 530 – Куйбышев

Заводы №№ 10 и 260 – Молотов

Завод № 4 – Казань

3 Гл. управление

Завод № 40 – Казань

Завод № 392 – Кемерово

4 Гл. управление

Завод № 259 – Златоуст

Завод № 605 – Киселевск

Завод № 63 - Н. Тагил

Завод № 613 – Касли

Завод № 62 – Челябинск

Завод № 258 – Копейск

Комбинат № 179 – Новосибирск

5 Гл. управление

Завод № 257 – Орск

Завод № 184 – Зеленодольск

Завод № 187А – Новосибирск

Завод № 606 – Кемерово

Завод № 513А – Омск

6 Гл. управление

Завод № 309 – Чапаевск

Завод № 253 – Муром

Завод № 320 – Чебоксары

Завод № 255 – Н. Ломов (5754, 85-83).

10 февраля 1942 года Челябинское УНКВД сообщало:

"Решением Государственного комитета обороны СССР на площадке бывшего завода 'Стройсемь' намечено строительство танкового завода, рассчитанного на выпуск 6000 легких танков в год. Завод должен быть построен в две очереди... Стоимость строительства первой очереди завода #С-70 составляет 45 млн руб. и должна быть освоена к 1 июля 1942 года.

Строительство завода #С-70 поручено особой строительно-монтажной части #22 НКС, возглавляемой директором Шориным и главным инженером Филипповым. Начиная с марта 1942 года ОСМЧ #22 должна будет осваивать строительную программу ежемесячно в размере 12 млн руб.

Несмотря на важность быстрейшего разворота строительства завода #С-70, ОСМЧ #22 в лице Шорина и Филиппова фактически к строительству его еще не приступила. В середине января 1942 года в кабинете главного инженера Филиппова с представителями Наркомата танковой промышленности хотя и рассматривался график строительства первой очереди завода, но Филиппов подписать график к исполнению отказался, мотивируя свой отказ тем, что ОСМЧ #22 не располагает такими ресурсами, чтобы осваивать ежемесячно по 12 млн руб...

Начало строительных работ на стройплощадке завода #С-70 задерживается также и из-за отсутствия рабочей силы. Еще в январе 1942 года из УралВО должны были прибыть четыре строительные колонны, но до сих пор колонны на строительство не прибыли. На стройплощадке на сегодня еще нет ни одного рабочего-строителя, за исключением инженерно-технического персонала" (11299).

10 февраля 1942 года вышло постановление ГКО об организации в Москве предприятия, способного вести и разработку и выпуск станций орудийной наводки. Сроки в этом постановлении не могли быть не жесткими. Сделать опытный образец станции орудийной наводки и подготовиться к ее серийному производству предписывалось до конца года. Новое предприятие укомплектовали кадрами завода им. Коминтерна и НИИ-9, вызванными из эвакуации в Москву. Руководить новым предприятием поручили А. А. Форштеру. Его помощниками стали М. Л. Слиозберг и А. М. Кугушев - выходцы из НИИ-9. В 12 разрабатывающих лабораториях нового предприятия работали профессора (впоследствии академики) М. А. Леонтович и Н. Д. Девятков, профессор С. Э. Хайкин. Большую помощь в организации нового предприятия последующем обеспечении его производственной деятельности оказал бывший директор завода "Светлана", ставший заместителем наркома электропромышленности В. А. Восканян. Неимоверными усилиями разработка и изготовление двух опытных образцов отечественных станций орудийной наводки СОН-2а были закончены досрочно, и в канун 25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции коллектив предприятия доложил ГКО о выполнении задания и с начала 1943 года начался серийный выпуск станций орудийной наводки (9921).

10 февраля 1942 г. ГКО принял постановление об организации в системе НКЭП СССР специализированного радиозавода для разработки в кратчайший срок станции орудийной наводки и подготовки ее к серийному выпуску. Новое предприятие стало не только разрабатывать и серийно выпускать СОН, но и вести научные исследования по радиолокации для зенитной артиллерии. По существу, был создан завод-институт. В нем было 12 научных лабораторий, в которых работали наиболее квалифицированные инженеры НИИ-9, а также известные ученые проф. С. Э. Хайкин, проф. М. А. Леонтович и много способной молодежи. Организация завода-института, комплектование его кадрами, оснащение производственно-технологическим оборудованием и последующая деятельность предприятия были возложены на А. А. Форштера, работавшего перед войной директором старейшего в стране радиозавода, на котором выпускались первые системы радиообнаружения РУС-1 и РЛС РУС-2. Научно-техническую деятельность возглавил М. Л. Слиозберг, которому боевой опыт на экспериментальной батарее под Москвой очень пригодился. Его заместитель по науке и технике стал проф. А. М. Кугушев, по производственной части – бывший главный инженер одного из радиозаводов Н. А. Аухтун. Партийный комитет возглавил А. М. Бузлов, а в конце 1972 г. Е. М. Дубровский. Благодаря помощи ЦК ВКП(б) и ГКО, в 1942 год коллектив завода-института в восьмимесячный срок создал два экземпляра опытной станции орудийной наводки СОН-2. Это задание Родины потребовало от партийной организации завода, дирекции, инженерно-технического состава и рабочих (в основном учащихся школ трудовых резервов) подлинного трудового героизма. В создании станции, явившейся подарком к 25-й годовщине Великой Октябрьской революции, ведущая роль принадлежала А. А. Форштеру, А. М. Кугушеву, А. Я. Брейтбарту, Н. Д. Девяткову, В. И. Егиазарову, Н. И. Аухтуну, В. В. Типаеву. Партия и правительство высоко оценили трудовой героизм коллектива завода, и за образцовое выполнение задания 113 человек инженерно-технического, рабочего и служащего состава были награждены орденами и медалями Советского Союза. Первую проверку созданная станция прошла в боевых порядках зенитной артиллерии Московской зоны ПВО в конце 1942 г. Второй образец станции был направлен на НИЗАП ГАУ и под руководством инженеров-испытателей Г. И. Кожевникова и С. Н. Олейниченко проходил полигонные испытания, показав на волне 4 м и мощности излучения в импульсе 250 кВт следующие характеристики: дальность обнаружения самолета от 20 до 40 км (при высоте полета от 1000 до 4000 м); точность определения угловых координат: азимута – 12 – 27, угла места – 7–12 делений угломера; точность определения расстояний до самолета – от 25 до 70 м (11026).

10 февраля 1942 вышло Постановление ГКО О№ 1264 мероприятиях по обеспечению работы на строительстве № 7. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 29 (11012).

10 февраля 1942 года вышло Постановления ГКО № 1255 "О промышленной базе для производства приборов радиообнаружения и пеленгации самолетов" (9921).

10 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1266 О принятии на вооружение войск ПВО Красной Армии и Военно-Морского Флота станций орудийной наводки (СОН-2) и организации отечественного производства СОН-2. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 31-32, 33-34 (11012).

10 февраля в 1942 году вышло Постановление ГКО СССР № 1255 о создании в нашей стране нового типа РЛС – станций орудийной наводки (СОН) и их серийного выпуска (15036).

10 февраля 1942  г. вышло Постановление ГКО №  1266сс. Заместитель наркома электропромышленности И.Г. Кабанова И.Г. Зубович подготовили проект постановления ГКО «О принятии на вооружение войск ПВО Красной Армии и ВМФ станций орудийной наводки (СОН-2) и организации отечественного производства СОН-2». Проект, согласованный с заведующим отделом электропромышленности ЦК ВКП(б) А.А. Турчаниным и заместителем Председателя Совнаркома, председателем Госплана СССР М.З. Сабуровым, 15 февраля И.Г. Кабанов подписал приказ о создании в Москве первого в СССР специализированного радиолокационного предприятия – завода №  465 с конструкторским бюро и лабораториями,  – способного вести в комплексе и их разработку, и выпуск, включая основные электронные компоненты (15736).

Армия:

10 февраля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 10 февраля наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

На одном из участков Западного фронта наши бойцы, сломив сопротивление противника, заняли 7 населённых пунктов. Немцы понесли большие потери в людях. Отряд наших лыжников перерезал дорогу между двумя важными населёнными пунктами, занятыми противником.

Наша часть, действующая на одном из участков Калининского фронта, встретив колонну противника, фланговым огнём из пулемёта уничтожила до 100 немецких солдат. Миномётное подразделение части командира Сазонова, поддерживая наступление наших бойцов, уничтожило до 300 немецких солдат и офицеров.

Под прикрытием миномётного и пулемётного огня гитлеровцы пытались контратаковать наш батальон. 10 красноармейцев под командованием лейтенанта Яковлева зашли во фланг наступавшим немецким частям. Открыв огонь из ручного пулемёта и автоматов, бойцы вывели из строя вражескую миномётную батарею и пулемёт, затем забросали врага гранатами. Немцы бежали, бросая оружие. Контратака противника была сорвана.

Группа немцев напала на пункт связи одной из наших частей. Советские связисты во главе со старшим лейтенантом Федотовым отбили нападение немцев. Потеряв 8 человек убитыми, гитлеровцы отступили. Преследуя врага, связисты захватили ручной пулемёт и 4 лошадей.

Теперь стало известно о героическом подвиге, который совершил 62-летний колхозник Иванов Иван Петрович в дни, когда немецкие бандиты захватили село Лишняги, Серебряно-Прудского района, Тульской области. Гитлеровцы предложили тов. Иванову проводить их в соседнее село Подхожее. Колхозник Иванов отказался выполнить приказ. Избив старика, немцы силой заставили его показывать дорогу. Тогда Иванов завёл немцев в глухой лес. 30 немецких автомашин, гружённых оружием, завязли в глубоком овраге. Взбешённые гитлеровцы расстреляли славного патриота. Однако сами немцы из леса выйти не могли. Большинство немецких солдат и офицеров заблудилось в лесу и замёрзло.

Партизанский отряд под командованием тов. Б., действующий в одном из районов Калининской области, оккупированных немцами, за последние дни перебил 67 немецких солдат и офицеров, уничтожил вражескую противотанковую пушку, 3 автомашины, захватил 4 пулемёта, 22 винтовки, 2 автомата и 4.000 патронов.

Ниже публикуются выдержки из письма ефрейтора 489 полка 269 немецкой пехотной дивизии, убитого на Ленинградском фронте. Фамилию ефрейтора установить не удалось.

«11 января 1942 года... Ты не можешь себе представить, что нам пришлось пережить за последние шесть недель. Об этом даже писать нельзя: ты просто скажешь, что я лгу. Всё время обитали в лесах, не имея крыши над головой, а русские постоянно сидели у нас на шее. К тому же этот отчаянный холод, ежедневно столько-то и столько-то полузамёрзших покидают нас. У меня тоже обморожена рука и ноги, и я ожидаю лишь того дня, когда со мной также будет покончено. Нас, радистов, осталось только двое, а все остальные находятся в госпитале. Этой жизни не может выдержать ни один человек. Уже 6 недель мы не получали ни чистого белья, ни порядочной еды. В дни рождества мы были в окружении у русских, и лишь при помощи танков удалось удрать. В отношении России мы тяжело просчитались. Однако эти жалобы не имеют смысла: долго мы теперь всё равно не сможем выдержать. В кино показывают всё не то — действительность выглядит гораздо трагичнее. Но всё это было бы не так страшно, если бы лишь знать, что когда-то наступит конец. Но кто знает, сколько ещё времени будет длиться эта война в кустарнике. Во всяком случае русские никогда не капитулируют... На наши обозы постоянно нападают партизаны... Тело дьявольски чешется. Немецкого солдата без вшей теперь в России определённо нет...» (15036).

10 февраля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 10 февраля наши войска продолжали с боями продвигаться вперёд и заняли несколько населённых пунктов.

За 9 февраля уничтожено 4 самолёта противника.

За 9 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 110 немецких автомашин с пехотой и грузами, 35 повозок с боеприпасами, 3 зенитно-пулемётные точки, взорвано 10 железнодорожных вагонов с грузами, 20 железнодорожных цистерн с горючим, рассеяно и частью уничтожено свыше батальона пехоты противника.

Заняв за один день 4 населённых пункта, бойцы части, которой командует тов. Беззубов (Западный фронт), захватили 18 вражеских орудий, 5 автомашин, 72 велосипеда, 6 пулемётов, 3 противотанковых ружья, 27 повозок с различным воинским снаряжением, 150.000 винтовочных патронов, 2.382 мины, 1.849 ручных гранат, 2.100 ракет и 426 винтовок, брошенных отступившими с поля боя немецкими солдатами. На другом участке бойцы под командованием тов. Соловьёва, выбив противника из села В., уничтожили 200 солдат и офицеров 41 немецкого артиллерийского полка, входящего в резерв главного командования немецкой армии, и захватили 28 грузовых и 11 легковых автомашин, 13 мотоциклов, 8 орудий различного калибра, 8 автоцистерн, 2 тягача и большой склад боеприпасов.

Геройский подвиг совершил красноармеец Кучкар Ахмет Дурдиев, Во время атаки немецких позиций он первым ворвался в ДЗОТ противника и очутился один среди группы вражеских солдат. Бесстрашный боец не растерялся. Свалив с ног ударом приклада одного гитлеровца, Дурдиев устремился к немецким пулемётчикам, которые вели огонь по нашим войскам, не давая им продвигаться вперёд. В жестокой схватке Дурдиев лишился винтовки. Тогда он выхватил винтовку из рук гитлеровца и поразил насмерть немецких пулемётчиков. Накинувшегося на него немецкого офицера боец убил лопатой. Одного унтер-офицера и двух немецких солдат Дурдиев захватил в плен и доставил вместе с трофеями в свою часть.

У убитого немецкого офицера, фамилию которого установить не удалось, найден дневник. В начале декабря прошлого года автор дневника ещё находился в Германии, в городе Вельсе, и обучал новобранцев. 11 декабря он получил приказ выехать в Варшаву в «резерв офицеров центральной войсковой группы», а затем прибыл на советско-германский фронт. Ниже публикуются выписки из дневника немецкого офицера:

«15 декабря. В полдень бродил по Варшаве. Здесь больше больных, чем здоровых, но и здоровые идут навстречу своему уничтожению.

20 декабря. Отъезд. Доехали до Малазевитце. Ночевали в холодных бараках. Некоторые ругались, рассуждали о политике.

23 декабря. Санитарный поезд дальше не пойдёт. Я на почтовом поезде добрался до Минска. Поезд дальше не может идти, так как впереди было железнодорожное крушение.

24 декабря: Целый день ждём, когда, наконец, поезд пойдёт дальше. Какая неорганизованность... Все печальны...

26 декабря. Ночью был в офицерских бараках. Здесь очень много раненых офицеров. Настроение угнетённое. Планомерный захват русскими позиции у Калинина, Калуги, чрезвычайные холода, отставка Браухича, Бока, Рундштедта, затруднения в снабжении и питании — всё это действует очень сильно на войска.

27 декабря. Из различных высказываний можно заключить, что моральное настроение войск пострадало... Тыловая служба не в порядке; следовательно, мы не можем здесь оставаться. Организованность не на высоте...

1 января. Представился в 6 армейском корпусе. Меня направили к полковнику Гут. Он приказал мне вести вперёд роту, которую пригнала сюда полевая жандармерия. Вид маршевой роты показывает плохое положение на фронте.

2 января. Получил приказ отправиться в 161 пехотную дивизию. Целый день наблюдал отступление частей. Это выглядит плачевно.

9 января. Весь день на ногах без отдыха... Большой беспорядок... Ничего нельзя сделать...».

Бакинские нефтяники непрерывна увеличивают добычу нефти. На днях бакинцы отправили в Действующую армию третий эшелон с бензином, добытым сверх плана.» (15036).

10 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1265 О создании Главного управления формирований и комплектований ВВС Красной Армии. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 30 (11012).

10 февраля 1942 г. гор. Москва

Совершенно секретно.

НАЧАЛЬНИКУ ВОЙСК НКВД СССР ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ товарищу АПОЛЛОНОВУ

№ 10192

Охрану особо важных предприятий промышленности гор. Ленинграда и Области несут части 72 бригады войск НКВД: 95, 104, 151, 166, 167, 168 отдельные батальоны, сформированные по сокращенным штатам.

Штатная численность всех батальонов установлена из расчета 3 человека на пост при несменяемости караулов в 2.843 человека.

Однако, вследствие недостаточности питания, большой служебной нагрузки бойцов, доходящей до 12-15 часов в сутки, в батальонах имеются массовые заболевания, а также случаи смерти личного состава на почве истощения. Так, на 1 февраля 1942 г. батальоны имеют:

Больных в госпиталях 912 чел., умерших на почве истощения 152 чел., находится на излечении при санчасти 168 чел. В результате численность батальонов, с прочими убылями личного состава, сократилась на 1/II-1942 г. до 1.604 человек. Из этого количества ежедневно освобождается по состоянию здоровья от несения службы до 100 человек.

Дальнейшая заболеваемость личного состава не прекращается, контингент могущих нести службу сокращается, служба несется 2 человеками на пост бессменно. Резервов для пополнения частей 72 бригады в условиях Ленфронта нет.

Состояние частей 72 бригады по охране особо важных предприятий при численности в данной момент не обеспечивает полного выполнения задач охраны предприятий.

В связи с этим прошу о срочном выделении для частей 72 бригады 1.000 человек рядового состава, что является минимально необходимым для несения службы по охране и обороне предприятий г. Ленинграда и Области.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НКВД ЛО

Комиссар Государственной Безопасности 3-го ранга /КУБАТКИН/

Архив УФСБ ЛО. Ф.21/12. Оп.2. П.н.19. Д.1. Л.21 (11814).

Жизнь и внутренняя политика:

10 февраля в 1942 году сдана в эксплуатацию железнодорожная ветка от станции Войбокало до Кобоны, связавшая восточный берег Ладожского озера с сетью железных дорог страны. Это увеличило поступление важных для Ленинграда грузов (15036).

За рубежом:

10 февраля в 1942 году первый полет совершил с аэродрома в Райт-Филд транспортно-десантный планер «XCG-7»

(41-29621) (15036).

10 февраля 1942  - Первый полет совершил с аэродрома в Райт-Филд транспортно-десантный планер XCG-7 (41-29621).

Специалисты из ВВС остались не слишком довольны планером, поскольку тот не обладал должными характеристиками. Было выдано задание улучшить ТТХ планера, но сделать это без существенной переработки не представлялось возможным.  В ответ на это требование был построен планер XCG-8 (41-29622), больший по размерам, который мог брать на борт 15 человек. Его испытания также проводились в Райт-Филд, но до серийного производства дело так и не дошло. Фирма Bowlus в 1944 году перестала существовать, так и не одолев более сильных соперников в лице фирм Waco и Laister-Kauffmann, у которых уже имелись планеры CG-4 и TG-4, выпускавшиеся крупными сериями. В итоге программу XCG-8 закрыли, а прототип отправили на слом (22628).

10 февраля 1942 в бухте Нью-Йорка неизвестными (скорее всего немецкими диверсантами) подожжен французский лайнер “Нормандия” (4962).

10 февраля 1942 греческие коммунисты создали Народную армию национального освобождения для борьбы с фашистами (4962).

10 февраля 1942 Форд прекратил производство гражданских машин (2100).

10 февраля 1942 фирма звукозаписи “Виктор” (США) выпустила первый в мире золотой диск (4962).

10 февраля в 1942 году первый золотой диск вручается Олтону Гленну Миллеру за "Chattanooga Choo Choo", запись Гленна Миллера разошлась тиражом в один миллион экземпляров (15036).

10 февраля в 1942 году американские войска отбили попытку японцев захватить стратегический важный атолл Мидуэй (15036).

10 февраля в 1942 году в Великобритании подоходный налог начинает взиматься по принципу "заработал - плати" (15036).

Авиапромышленность:

11 февраля 1942 вышел приказ НКАП N 116 а/с (г. Куйбышев).

"В целях обеспечения выпускаемых самолетов Ил-2 колесами:

1. Директору завода 1 Оргавиапром Мизюрову приступить немедленно к организации, подготовке производства и выпуску колес на самолет Ил-2" (1535,44).

11 февраля 1942 ст. ОЭР завода 18 и А.С.Руденко направил докладную записку М.Б.Шенкману об исключительной неорганизованности в подготовке Ил-2 на фронт и неподготовленности техники к их эксплуатации в 1-й ЗАБ в Кряже, которые он наблюдал с 8 по 10 февраля 1942. Машины были на лыжах (1635,115).

За время пребывания на аэродроме КРЯЖ с 8 но 10 Февраля, я неоднократно указывал командованию на исключительную неорганизованность в подготовке к отправке машин на фронт в на неподготовленность техсостава к эксплоатации самолетов ИЛ-2. Это явилось основной и почтя единственной причиной выхода материальной части из строя. Даже пресловутые трещиныг головок блоков цилиндров мотора АМ-38 в большей частя явилась следствием неграмотной эксплоатации винтомоторной группы самолета ИЛ-2. Например 9/П-42 г. на самолете 7401 залили горячую воду в совершению холодный мотор для проверки герметичности водосистем.

На нескольких самолетах сорвана резьба пробок маслорадиатора из-за незнания техсоставом устройства пробок.

Лампы АПЛ-1, переданные ааводом 1-й ЗАВ раабросаны, трубы растеряны и ими не пользуется, иаблюдались случаи подогрева масло-радиатора паяльной лампой. Колодок под лыжи на аэродроме нет /имеющиеся подобие колодок ползут вместе с лыжами/, что не дает возможности прогреть и опробовать мотор.

Все это подтвердилось на совещании командного состава гарнизона КРЯЖ, созванном полковником тов .СУДЕЦ. Несмотря на попытки главного яияенара ВВС ПриВО тов. ГУРКОВИЧ "выудить" материалы, компроментирующие самолет и аавод, командование всех полков и ст. инженер 1-й ЗАБ тов. КРАВЧЕНКО все неполадки объяснили исключительно наорганиаованностью и недостаточной подготовкой техсостава.

За что в/инженер 1-го ранга тов. ГУРКОВИЧ в частной беседе обрушился на инженера тов. КРАВЧЕНКО, обвиняя его в семейсвенности сзаводом и в замазывании якобы имевшихся дефектов на машине.

Несмотря на категорическое указание командующего полковника тов. СУДЕЦ об обеспечении заводскях бригад питанием и жильвм, это сделано не бало и я принужден был дать разрешение на возвращение в завод двум бригадам.

На аэродроме КРЯЖ сейчас осталась только одна бригада.

В вопросах питания и жилья интересно и характерно то, что военачальяики согласны с укаванием т. СУДЕЦ, но когда дело доходит до непосредственных исполнителей /комендант, официантки/, то они заявляют, что мол приехали устрааять своя дефекты и мы не обязаны Вас обеспечивать ни чем.

Такая “осведомленность” лиц, не имеющих отношеняя к самолетам, и их качеству, говорит о том, что по этому вопросу “раздуди пожар на всеь мир”, дабы скрыть свои ошибки и недостатки в работе. (1635,115).

11 февраля 1942 состоялся первый полет УТ-1б. Испытания легкого штурмовика проводил капитан С.М. Шевченко из Ейского училища. Уже после завершения испытаний из Москвы пришло указание усилить вооружение, добавив еще пару PC-82. Пусковые балки для них крепились к специальным башмакам, закрепленным на лонжероне. После внесли еще ряд небольших изменений - добавили верхние навигационные огни, переместили аккумулятор на мотораму, разделив его на два блока. Официальные испытания УТ-1 б проводились по программе, разработанной ЛИИ ВВС. Их завершили в апреле 1942 г. (3955).

11 февраля в 1942 году поднялась в воздух модификация «УТ-1б» легкого штурмовика «УТ-1». Вооружение УТ-1б состояло из двух ШКАСов, укрепленных на специальной ферме в межлонжеронном пространстве между нервюрами № 4 и № 5. Для монтажа фермы и патронных ящиков (по 420 патронов на ствол) обшивка крыла вскрывалась, а по окончании работ - восстанавливалась. В нижней части фермы крепились передний и задний упоры РО-82. Для защиты плоскости от газовой струи PC пространство за задним лонжероном между нервюрами № 4 и № 5 снизу обшивалась дюралем. Вместо штатной ручки управления монтировалась ручка ("баранка") с гашетками для пулеметов и PC. Перезарядка пулеметов производилась вручную от рукояток в кабине летчика посредством системы блоков и тросов. Прицел КП-5 устанавливался справа параллельно оси самолета между цилиндрами № 1 и № 5 мотора. Пулеметы пристреливались сходящимся веером на дистанцию 200 метров. Самолеты закамуфлировали черными пятнами по основному фону. Как утверждают ветераны полка, бортовой номер наносился белой краской (15037).

11 февраля 1942 А.И.Ш. писал письмо N-20/444. Сталину.

Представляем на Ваше утверждение проект постановления ГКО обороны "Об организации производства самолетов Як-3 на заводе N 23 г. Москва". (ГКО N 1285 от 15 февраля 1942 г.) (2760,232).

11 февраля 1942 Зам. Нач. ГУ ВВС Лешуков и Военком Руденко писали письмо N 372588с НКАП А.И.Ш.:

"В настоящее время ОКБ 301 (ГК Гудков) закончило производство 2-х Гу-82 с М-82.

Самолет имеет 2 варианта вооружения:

1-й - 2БС+2ШКАС

2-й - 2ШВАК+2ШКАС

Первый экз. проходил летные испытания, на которых были сняты летные характеристики. Вооружение испытано не было.

Второй еще не летал и оружие на нем не испытывалось. Поскольку 2-й с т.з. вооружения представляет для ВВС интерес, подача его на испытания крайне необходима.

Сообщая об этом прошу Вашего распоряжения о скорейшей подаче Гу-82 на испытания в НИИ АВ ВВС КА." (1635,213).

На 11 февраля 1942 года, как следует из письма заместителя начальника Главного управления ВВС Лешукова в Н КАП, второй Гу-82 так и не поднялся в воздух, хотя заказчик настаивал на передаче его на Научно-испытательный полигон авиационного вооружения ВВС (НИ ПАВ ВВС) для испытания вооружения. Но у Гудкова не было серийного завода, не было и таких связей, как у Лавочкина. Видимо, эти обстоятельства послужили причиной того, что дальнейшая работа по Гу-82 прекратилась (12032).

11 февраля 1942 года была подготовлена справка:

Рабочие и ИТР с Ленинградского завода № 349 переводятся на завод № 237 (Казань) (9213).

11 февраля 1942 г. по приказу № 112с на площадке эвакуированного завода № 469 в Солнечногорске был образован филиал завода № 469 по ремонту радиаторов. Начальник филиала - С.И. Михайлов. По приказу № 464с от 24.06.1942 г. филиал преобразован в самостоятельный радиаторный завод, получивший по приказу № 505с от 10.07.1942 г. наименование ГС завод № 459 при 2ГУ НКАП (ГС Завод № 459 НКАП, Завод № 10 НКЛП, Солнечногорский механический завод (СМЗ) Минлегпрома, МАП, ОАО «СМЗ» /141500  г. Солнечногорск Московской обл. ул. Набережная, 2 тел. 539-33-95/). На завод возвращена часть оборудования и кадров с заводов № 469 и № 472 НКАП. Производство и ремонт радиаторов масла и воды, а с конца 1943 г.- и масло-, бензобаков.

По приказу № 134с/20с от 25.02.1944 г. завод со всеми сооружениями и личным составом передан в систему НКЛП и переименован в завод № 10 НКЛП. Производство парашютной техники для систем катапультирования самолетов МиГ, Ил-28, Ту-4. Затем- в ведении МособлСНХ. В 1963 г. переименован в СМЗ в ведении Минлегпрома. В 1965 г. СМЗ передан в МАП.

С 1968 г. налажен выпуск туристического снаряжения- палаток и рюкзаков.

В 11.1992 г. завод преобразован в АО. По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

Производство (2002 г.) тормозных парашютных систем, грузовых, спасательных и спортивных парашютов разработки НИИП, парапланов, воздушных шаров.

Численность персонала (2004 г.)- 646 чел.

Директор (1942 г.-)- Денисов(Данилов). Начальник- Ткачев. Гендиректор (2002 г.)- Ю.В. Торбахов, (2007 г.)- А.А. Королев.

Коммерческий директор (2002 г.)- М.М. Пахомов (11982).

11 февраля 1942 г. по приказу № 112с на площадке эвакуированного завода (ГС Завод № 469 ИМ. М.М. Громова НКАП, Фабрика «Волокно», Парашютная фабрика № 2 им. М.М. Громова НКЛП, Солнечногорский механический завод, Горьковский агрегатный завод, НПО «Теплообменник», ОАО «Производственно-конструкторское объединение (ПКО) «Теплообменник» ФАП /г. Солнечногорск Московской обл. ст. Подсолнечная;  г. Горький Сталинский р-н, 24-я линия/ /603950  г. Нижний Новгород ГСП-1376, пр. Ленина, 93 тел. (8312) 55-01-62, 58-99-68/) в Солнечногорске образован филиал завода № 469 по ремонту радиаторов. Начальник филиала- С.И. Михайлов. По приказу № 464с от 24.06.1942 г. филиал преобразован в самостоятельный радиаторный завод № 459 при 2ГУ НКАП (в н. вр,- ОАО СМЗ).

По приказу № 1196с от 30.12.1941 г. при технической помощи заводов № 34 и № 21 при СКО завода № 469 организовано ОКБ для создания новых образцов радиаторов. И.О. гл. конструктора назначен начальник СКО  Г.А. Мосолов. Из-за затянувшейся реализации приказа и ввиду достаточности опытных работ по данной тематике в ОКБ завода № 124 и на заводе № 459, по приказу № 600с от 7.08.1942 г. организация ОКБ была отменена. СКО оставлен.

В 1942 г. часть оборудования и кадров возвращена на вновь образованный завод № 459 НКАП.

В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР.

Для работ по внедрению в серию теплообменной техники в 12.1960 г. при заводе образован филиал завода № 124. Филиал подчинялся заводу № 124 до 1973 г., далее был передан другому предприятию.

Позже при заводе № 469 образован филиал завода № 918 для освоения производства гермошлемов. Начальник филиала- Ю.И. Менделенко.

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

В 1965 г. выпускался топливо-воздушный радиатор для КР П-6.

Производство (1996 г.): регуляторы расхода, давления, газовой среды; запорно-регулирующие устройства; турбохолодильные агрегаты; клапаны выпускные, редукционные, обратные, предохранительные; воздухо- воздушные и масляные радиаторы; глушители шума; арматура азотно-кислородная; азотно-топливные теплообменники; аппаратура управления агрегатами; защитные авиационные шлемы (ЗШ-7А), гермошлемы. Поставщик агрегатов системы кондиционирования, ПОС для создаваемого регионального самолета RRJ (2003 г.).

Разработка и производство (2005 г.): системы: кондиционирования, регулирования давления в кабине, наддува топливных баков НГ, жидкостного охлаждения бортовой аппаратуры, охлаждения масла двигателей, ПОС; теплообменники, турбохолодильники.

Численность персонала (1.01.2001 г.)- 2620 чел.

Директор (12.1940-11.1944 г.-)- В.Н. Смирнов, (1960-е  г.)- Васильев. Гендиректор (1986-2006 г.-)- В.В. Тятинькин.

Зам. гендиректора: по экономике (2005 г.)-  Г.М. Воронина; по маркетингу (2005 г.)- И.Ю. Батраков.

Гл. инженер (10.1941 г.)- В.В. Сычев.

Гл. конструктор (12.1941-05.1942 г.)-  Г.А. Мосолов, (2003 г.-)- В.В. Тятинькин. Ген. конструктор (-2005-06 г.-)- В.В. Тятинькин {14.12.1945-} (11982).

11 февраля 1942 г. площадка завода № 478 6ГУ НКАП (ГС Завод № 478 ИМ. Тельмана НКАП, Завод «Сельмаш», Завод «Металлист», Калужский весовой завод, Весовой завод им. Тельмана НКОМ /г. Калуга/) в Калуге передана в НКПС для организации производства запчастей и механизмов для восстановления ж/д транспорта, где образован Литейно-механический завод (11982).

11 февраля 1942 г. по приказу № 116с на площадке эвакуированного завода № 487 НКАП был создан филиал завода № 481 НКАП /г. Москва/ для ремонта стрелкового и бомбардировочного вооружения. Начальник- Э.И. Озарский. Сразу после образования филиал получил задание на производство агрегатов вооружения: балок для РС-82, PC-132, подкрыльевых кассет АБКП-500 для Ил-4, ампулометов.

По приказу № 375с от 14.05.1942 г. при филиале образован филиал ОКБ завода № 454 НКАП на площадях, ранее занимаемых ОКБ-487. Для этого из Куйбышева переведена группа сотрудников ОКБ завода № 454 (25 чел., начальник филиала- В.И. Ермилов).

В 02.1943 г. филиал был преобразован в самостоятельный завод с прежним наименованием- завод № 487 НКАП.

КБ гл. конструктора И.И. Торопова при заводе № 481 НКАП /г. Сызрань Куйбышевской обл./

По приказу № 878сс от 20.08.1941 г. на территорию завода № 481 в'Сызрань было эвакуировано со всем личным составом, тех. документацией и материалами КБ-3 завода № 32 гл. конструктора И.И. Торопова. Здесь КБ работало по турели для 12,7-мм пулемета для Пе-2 и «103у», установке ВУБ-3 для Ил-2. Торопов оставался гл. конструктором завода № 32.

По приказу № 484с от 3.08.1944 г. КБ переведено на завод № 43 (возможно, перед этим оно уже было в Кирове на заводе № 32) (11092).

Другие оборонные отрасли:

11 февраля 1942 г. на заводе № 562 произошла крупная авария на фазе прессования. Пресс Круппа был выведен из строя. Не обошлось и без человеческих жертв. Однако уже в марте 1942 г. начался выпуск зарядов, в начале минометных. Производство ракетных зарядов завод начал в мае 1942 г. с выпуска зарядов для M-13 путем переделки привезенных на завод некондиционных артиллерийских нитроглицериновых порохов. В последующие месяцы 1942 г. изготовление и поставка ракетных зарядов шли нарастающим потоком. Важность этих поставок была особенно велика, т.к. время с момента сдачи зарядов до их поступления на сборочные базы, а затем в воинские части, было минимальным — после стабилизации фронта под Москвой в апреле 1942 г. расстояние от завода 512 до позиций советских войск в этом районе не превышало 120 км (11209).

11 февраля 1942 г. Докладная записка члена ГКО СССР Л. П. Берии председателю ГКО СССР И. В. Сталину о принятии на вооружение пистолетов-пулеметов Шпагина с измененной конструкцией магазина

Совершенно секретно:

При этом представляю на Ваше рассмотрение проект постановления Государственного комитета обороны о принятии на вооружение Красной армии к пулеметупистолету Шпагина (ППШ), наряду с дисковым магазином емкостью в 71 патрон, коробчатого магазина емкостью в 35 патронов.

Проектом постановления предусматривается изготовление в феврале месяце 1942 г. на Ковровском заводе [№] 2 НКВ 10 тыс. шт. ППШ, укомплектованных шестью коробчатыми магазинами каждый. Пулеметы-пистолеты с коробчатыми магазинами могут быть укомплектованы и дисковыми магазинами в силу их взаимозаменяемости.

Исходя из того, что в настоящее время более 30 тыс. шт. готовых ППШ лежат на заводах и не могут быть укомплектованы магазинами из-за отсутствия таковых, проектом постановления предлагается снизить норму комплектации ППШ с трех дисковых магазинов до двух.

Проект постановления разработан совместно с НКО (т. Воронов, Яковлев), НКВ (т. Ванников), конструктором т. Шпагиным и согласован с НКСМ (т. Акоповым), Наркомчерметом (т. Бычковым) и МК ВКП(б) (т. Поповым).

Прошу Вашего решения.

Л. Берия

Помета красным карандашом: «И. Сталин».

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 36. Л. 153-154. Подлинник (24150).

11 февраля 1942 г. была подготовлена ВЫПИСКА ИЗ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР т. КРУТИКОВА С АМЕРИКАНСКИМ ГЕНЕРАЛОМ ФАЙМОНВИЛЛ

Об октановом числе бензина для танков.

Г-н Файмонвилл сообщил ответ для генерала Федоренко, который интересовался возможностью использования 70-октанового бензина для легких и средних танков, для которых по инструкции необходим:

для легких танков — 80-октановый бензин,

для средних танков - 91 -октановый бензин.

Вашингтон сообщает по этому вопросу следующее:

Для обеспечения удовлетворительной работы моторов необходимо, чтобы легкие танки обеспечивались 80-октановым бензином и средние — 91-октановым бензином. Допускается и меньшее октановое число, однако, это нежелательно. При применении бензина с более низким октановым числом необходимо замедлять вспышку и обогащать карбюраторы. Легкий танк может работать и с 70-октановьм бензином, однако, в этом случае мотор не должен работать с открытым дроссельным клапаном. Средний танк при работе с 70-октановым бензином может получить серьезные повреждения. Вашингтон подчеркивает, что при этом мотор будет работать с перебоями и слышимым сту-чанием, которое, однако, в кабине водителя не будет слышно.

Далее, г-н Файмонвилл сообщил в ответ на запрос т. Федоренко, что упоминаемые октановые числа 80 и 91 соответствуют стандартам АSТМ (American Society of Test of Materials) — Американское общество по испытанию материалов). Октановое число 91 по армейскому стандарту будет соответствовать октановому числу 87 по стандарту А5ТМ.

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 647. Л. 28-29. Копия (11211).

11 февраля 1942 г. [5.42] директором ТМЗ был назначен Г.Р. Ударов приказом № 13 Главмотовелопрома и от него потребовали к 15 мая 1942 г. изготовить опытный образец сцепления и провести сравнительные испытания вместе с аналогичным узлом, разработанным на ИМЗ [5.43].

Изготовление мотоциклов АМ-600 протекало трудно из-за утраты значительной части «незавершенки» и технологических приспособлений во время эвакуации мотопроизводства из Таганрога, а наладить их выпуск на ТМЗ в требуемых количествах не удалось [5.40]. И всё же, коллективу ТМЗ в течение 1942 г. при плане выпуска 300 машин удалось поставить в Красную Армию 187 мотоциклов АМ-600 и капитально отремонтировать четыре М-72 [5.44].

В годы Великой Отечественной войны изготовленные мотоциклы поступали на ММЗ, где к ним крепили мотоколяски, вооружали и передавали представителям ГБТУ Красной Армии, которые вели учет передаваемой в Красную Армию мототехники. Объемы мотопродукции, помесячно поступавшей в ГБТУ и изготовленной на заводах, не совпадали. Сведения ГБТУ, отражавшие оснащение вооруженных сил мотоциклами в 1942 г., приведены в табл. 18 [5.45]

К причинам обнаруженного несоответствия изготовленных и поставленных в Красную Армию мотоциклов можно отнести сдачу в 1942 г. части продукции, сделанной в 1941 г., и передачу некоторых изготовленных мотоциклов не ГБТУ, а другим ведомствам и пр. Потери на фронтах мотоциклов в 1941 г. оказались столь значительными, что потребовалось организовать восстановление отечественной мототехники, поврежденной в боевых действиях.

Таблица 18 Поставки мотоциклов с эвакуированных заводов в Красную Армию, 1942 г.

| Месяц | М-72 |  | АМ-600 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИМЗ | ГМЗ | ТМЗ |  |
| Январь | - | - | - | - |
| Февраль | 19 | 17 | - | 36 |
| Март | 42 | 130 | - | 172 |
| Апрель | 38 | 344 | - | 382 |
| Май | 124 | 40 | - | 164 |
| Июнь | 150 | 89 | - | 239 |
| Июль | 250 | 140 | - | 390 |
| Август | 300 | 150 | - | 450 |
| Сентябрь | 200 | 76 | 30 | 306 |
| Октябрь | 250 | 83 | 102 | 435 |
| Ноябрь | 200 | 99 | 5 | 304 |
| Декабрь | - | 100 | 50 | 150 |
| Всего | 1573 | 1268 | 187 | 3028 |

(11429).

11 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1267 О т. Булатове В.С. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 35 (11012).

11 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1268 О т.т. Кочеткове П.В. и Зеленкове М.Н. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 36 (11012).

11 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1269 О т.т. Серюкове А.РГАНИР, Фонд ГКО, д. , Ткаченко И.С., Кобозеве К.А., Гришине С.Я., Карпенкове. РГАНИР, Фонд ГКО, д. А. и Тележкине H.З. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 37 (11012).

11 февраля 1942 года вышел приказ № 52с НКБ (Челябинск).

Приказ № 9с от 8 января 1942 года о передаче 5-му Гл. управлению НКБ Тарного завода комбината № 392 НКБ для организации 45 мм гильз – отменить (5754, 93).

11 февраля 1942 г. вышел приказ народного комиссара химической промышленности СССР о финансировании отделения НКВД СССР, работающего при ГСНИИ-42 (нынешний ГСНИИОХТ). В отделении работали ученые-заключенные, участвовавшие в работах по созданию химического оружия (9067).

11 февраля 1942 года была подготовлена справка:

Вновь организованный завод № 297 НКВ изготовляет танковые оптические прицелы (9213).

11 февраля 1942 г. Приказ наркома НКХП СССР М.Ф.Денисова о финансировании отделения НКВД СССР при ГСНИИ-42 (ныне ГСНИИОХТ) — промышленном институте химической войны. В отделении работали ученые-заключенные над отдельными темами создания химического оружия. Институту было поручено выделить отделению НКВД СССР помещения, оборудование, материалы, а также обслуживающий персонал. Распоряжался всеми средствами, выделявшимися НКХП СССР, начальник отделения НКВД (17133).

Армия:

11 февраля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 11 февраля происходили наступательные бои наших войск против немецко-фашистских войск.

Бойцы части тов. Эрастова (Западный фронт), освободив от немцев два населённых пункта, захватили у противника 60 автомашин, 6 орудий, 14 пулемётов, 33 мотоцикла и 11.400 винтовочных патронов. На другом участке фронта наша стрелковая часть в ожесточённых боях уничтожила 4 немецких танка и 4 орудия, захватила 13 пулемётов, 2 противотанковых орудия, 2 автомашины, 50 велосипедов, 12 повозок с боеприпасами и другим военным имуществом. Немцы потеряли убитыми 400 солдат и офицеров.

Наши части, действующие на отдельных участках Ленинградского фронта, за один день боёв уничтожили 1.500 солдат и офицеров противника. Советские артиллеристы и разведывательные группы уничтожили 3 немецких танка, 6 орудий, 5 станковых пулемётов, 3 миномёта и разрушили 46 ДЗОТов и блиндажей противника.

На одном из участков Южного фронта противник, получив значительные подкрепления, пытался контратаковать наши части. Встретив немцев метким огнём, наши бойцы отбросили врага с большими для него потерями. На поле боя осталось 850 трупов немецких солдат и офицеров. Взято в плен 20 немцев, среди которых майор, командир первого батальона 85 пехотного полка.

Сапёры-красноармейцы тт. Зотов, Егоров, Козлов и Епифанов в боях за деревню П. умело расставленными минами уничтожили три немецких танка.

Партизанский отряд под командованием тов. К., действующий в одном из районов Смоленской области, оккупированных немцами, ведёт успешную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Партизаны сожгли мост на дороге, по которой немцы подвозили боеприпасы к фронту. В результате движение было прервано на два дня. Через несколько дней отважные патриоты взорвали железнодорожный мост. На тракте бойцы уничтожили вражескую легковую машину и убили немецкого генерала. Группа партизан напала на колонну, расчищавшую дорогу от снега. Уничтожив 4 немецких унтер-офицеров, партизаны освободили 25 пленных красноармейцев, работавших в этой колонне.

Пленный ефрейтор 9 роты 485 полка 262 немецкой дивизии Адам Рейнбардт рассказал: «Только в последнем бою наша рота потеряла 36 солдат убитыми и ранеными. В роте осталось не больше 20 человек. В числе выбывших из строя, кроме убитых и раненых, много обмороженных. Питание скверное. В особенности остро чувствуется недостаток хлеба. За последнее время мы получали его не больше 100—150 граммов в день... Из нашей роты дезертировало 6 человек, которых сейчас разыскивают. Двух из них — Рихарда Гана и Трайда — я знаю лично. Остальные лишь недавно прибыли из резерва, и фамилий их я не помню».

В Приуральном районе, Западно-Казахстанской области, за дни Великой Отечественной войны 209 женщин изучили трактор и получили звание трактористок. Сейчас на курсах по подготовке трактористов обучается ещё 231 женщина.» (15037).

11 февраля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 11 февраля наши войска, отбивая контратаки противника, продолжали наступательные бои и вновь продвинулись вперёд.

За 10 февраля уничтожено 12 самолётов противника. Наши потери — 8 самолётов.

За 11 февраля под Москвой сбито 2 немецких самолёта.

За 10 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 6 немецких танков, 20 орудий, 9 бронемашин, 200 автомашин с войсками и грузами, 60 повозок с боеприпасами, 15 зенитно-пулемётных точек, рассеяно и частью уничтожено до трёх батальонов пехоты противника.

Красноармейцы одного из подразделений гвардейской части, которой командует тов. Сиязов (Западный фронт), отрезав пути отхода отступающей вражеской части, захватили 2 немецких танка, 4 орудия, 3 миномёта, 2 противотанковых ружья, 6 автомашин, 100 повозок с продовольствием и военным имуществом и много других трофеев. Противник потерял убитыми свыше 100 солдат и офицеров.

Наша кавалерийская часть, действующая на одном из участков Юго-Западного фронта, обратила в бегство противника и захватила 7 автомашин, 3 миномёта, 5 пулемётов, много автоматов и винтовок.

Группа гвардейцев под командованием старшего лейтенанта Савченко блокировала 7 вражеских ДЗОТов и взорвала их связками гранат. Все находившиеся в ДЗОТах гитлеровцы погибли. Смелые действия гвардейцев обеспечили успешное продвижение вперёд нашей стрелковой части.

Орудийный расчёт сержанта Якова Земзюлина ночью выкатил своё орудие на открытую огневую позицию и прямой наводкой уничтожил несколько вражеских ДЗОТов, подавил 16 огневых точек и взорвал склад с боеприпасами.

Партизанские отряды Ленинградской области в течение января, по неполным данным, уничтожили 1.400 гитлеровских солдат и 62 офицера. Советские патриоты взорвали в тылу у противника 8 складов с боеприпасами, несколько поездов, уничтожили один немецкий самолёт, 8 танков и танкеток, 2 зенитных орудия, 147 автомашин, гружённых боеприпасами, 2 тягача с прицепами, две радиостанции, нарушили в ряде мест линии полевой связи.

Пленный ефрейтор 351 полка 183 пехотной дивизии Эдуард Герберт, член фашистской партии, рассказал: «Настроение у солдат подавленное. Немецкая армия несёт большие потери. За последние 3 - 4 дня наша рота потеряла убитыми, ранеными и пленными 110 человек. Сейчас в роте осталось не более 40 солдат. Тёплого обмундирования до сих пор не выдали. Нам говорили, что в Германии идёт сбор тёплых вещей. Но пока что никто из нас не получил ничего, даже перчаток».

Отступая из посёлка Ямы, Сталинской области, немецкое зверьё расстреляло и замучило многих советских граждан. Представители местных организаций и жители посёлка составили акт, в котором говорится, что во дворе гражданки Шепотько М. С. обнаружены трупы зверски замученных немцами Дьяченко В. П., Кравченко Ф. Д., Иваненко Я. Ф., Олейник И. Е., Кравченко Н. П. У жертв гитлеровцев изуродованы лица, глаза выколоты, нижние челюсти раздроблены. У одного трупа проломлен череп, на груди видны следы ранения ножом.

Один из заводов текстильного машиностроения, эвакуированный в глубокий тыл, перешёл на выпуск миномётов. Освоив новое производство, рабочие и инженерно-технические работники значительно перевыполняют задание. Кузнец Гортанов даёт в смену 5 норм, тт. Колосов, Шпырёв, Коренёвкин — по две с половиной нормы. Красная Армия получила от завода дополнительно сверх программы миномёты для двух дивизий.» (15037).

Жизнь и внутренняя политика:

11 февраля 1942 в результате третьего увеличения норм выдачи продовольствия населению Ленинграда рабочие и ИТР стали получать по 500 г хлеба в день, служащие - по 400 г, иждивенцы и дети - по 300 г. В магазинах стали отоваривать талоны на крупу, мясо, масло и другие продукты питания (10671).

11 февраля. Из дневника журналиста Н. К. Вержбицкого: "Мороз 5°. Снег. Со 2 февраля начал работать Московский университет. Открыты почти все факультеты. Памятник Ломоносову на месте, только постамент новый. Не видно никаких следов от падения тонновой бомбы. Среди студентов много побывавших на фронте в боях... На кладбище приходится ждать предания земле по 10-12 дней. Ничего, сейчас мороз, не провоняет!" (18696).

Внешняя политика:

11 февраля 1942 года было получено:

СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА г-ну СТАЛИНУ

В январе и феврале нами было или будет отгружено 449 легких танков, 408 средних танков, 244 истребителя, 24 Б-25 и 233 А-20.

Я сознаю всю важность доставки Вам нашего вооружения в возможно более короткий срок, и все усилия прилагаются к тому, чтобы отправить эти грузы.

Имеющиеся здесь сообщения указывают на то, что Вы успешно отгоняете нацистов.

Несмотря на трудности, испытываемые нами в настоящее время на Дальнем Востоке, я надеюсь, что мы в ближайшем будущем настолько укрепимся в этом районе, что сумеем остановить японцев. Но мы подготовлены к некоторым дальнейшим неудачам (7430).

11 февраля 1942 был получен положительный ответ президента США: «В январе и феврале нами было или будет отгружено 449 легких танков, 408 средних танков, 244 истребителя, 24 В-25 и 233 А-20. Я сознаю всю важность доставки Вам нашего вооружения в возможно более короткий срок, и все усилия прилагаются к тому, чтобы отправить эти грузы. Имеющиеся здесь сообщения указывают на то, что Вы успешно отгоняете нацистов. Несмотря на трудности, испытываемые нами в настоящее время на Дальнем Востоке, я надеюсь, что мы в ближайшем будущем настолько укрепимся в этом районе, что сумеем остановить японцев. Но мы подготовлены к некоторым дальнейшим неудачам» (22856).

За рубежом:

11-13 февраля 1942 250 истребителей Messerschmitt Bf 109 и Focke-Wulf Fw 190 и 30 ночных истребителей Messerschmitt Bf 110 участвуют в операции Thunderbolt для обороны немецкиех крейсеров Шарнхорст и Гнейзенау а также тяжелого крейсера Prinz Eugen в ходе операции «Channel Dash» (операция « Цербер ») по переходу из Бреста, Франция, в Вильгельмсхафен и Брунсбюттель, Германия, через Ла-Манш и Дуврский пролив (20793).

11 февраля 1942 финны попытались перегнать один из двух захваченных 19 января 1942 Р-5 на авиазавод в Тампере, однако по дороге разбили (5016).

11 февраля в 1942 году крайний из 15-ти подаренных Гитлером Финляндии бомбардировщиков «До-17» прибыл в Финляндию. Все подаренные «Do 17» www.airwar.ru/enc/bww2/do17z.html доставлялись из Германии по морю, на грузовых судах в частично разобранном виде. Три первых прибыли в Финляндию 5 января 1942 года. Остальные одиннадцать - до конца января. И последний, после установки на него фотооборудования, был доставлен 11 февраля 1942 года. Самолеты имели следующие серийные номера (Werk.Nr): 1155, 1175, 1218, 2608, 2622, 2818, 2856, 2873, 2905, 3228, 3323, 3425, 3498, 4187 и 4242. Из пятнадцати финских "дорнье" пять самолетов были модификацией бомбардировщика: три – «Do 17Z-1» и два – «Do 17Z-2»; девять - разведчика-бомбардировщика «Do 17Z-3», и модификация еще одного неизвестна. Самолеты были перекрашены в цвета финского камуфляжа, получили финские опознавательные знаки (голубая свастика в белом круге), бортовые номера (от «DN-51» до «DN-65») и поступили на вооружение 46 Lentolaivue (эскадрильи - LeLv) 4 Lentorykmentti (авиаполка - LeR) (15037).

February 12 (11 - 2261) 1942 German warships Scharnhorst, Gneisenau, and Prinz Eugen escape from Brest and run up English Channel to German ports (1037).

11 февраля в 1942 году в ночь на 11 февраля из французского порта Брест в направлении германских портов вышли немецкие линкоры "Гнейзенау", "Шарнхорст" и тяжёлый крейсер "Принц Ойген" , сопровождаемые 6 эсминцами и 21 торпедным катером. Под прикрытим около 200 самолётов Люфтваффе немецким кораблям удаётся прорваться через Ла Манш. 13 февраля эскадра прибыла в порт Киль. В ходе прорыва немцы потеряли торпедный катер , а оба линкора получили повреждения от британских мин. Потери люфтваффе составили 17 самолётов. При попытке воспрепятствовать переходу, королевские ВВС потеряли 40 самолётов (15037).

11 февраля в 1942 году американской мафией в гавани Нью-Йорка сожжен американский военный корабль «Нормандия». По версии журналистов главарь американской мафии Лаки Лчано, находившийся в тюрьме города Олбани, предупредил контрразведку ВМФ США о готовящихся диверсиях и предложил свои услуги по их предотвращению, чтобы этим уменьшить срок своего заключения. Военные моряки не вняли тогда предложению гангстера, и Лучано организовал поджог «Нормандии» (15037).

11 февраля 1942 американской мафией в гавани Нью-Йорка сожжен американский военный корабль “Нормандия” (4962).

Авиапромышленность:

12 февраля 1942 года гл. конструктор самолета ИЛ-2 писал письмо N 185с Шахурину и директору завода N 24 Жезлову М.С.

В самолет ИЛ-2 на основе опыта войны внесен ряд изменений, что повлекло за собой значительное увеличение веса самолета:

1. Пушка ШВАК заменена на пушку Волкова-Ярцева.

2. Установлена дополнительная броня.

3. Проведена замена дюралюминия на дерево.

4. Проведена замена прессованных профилей на гнутые.

5. Установлен РПК.

6. Установлена универсальная кассета КМ Б-2.

Эти изменения увеличили вес самолета на 310 кг. Это увеличение веса - увеличивает разбег самолета и ухудшает его взлетные свойства, что весьма нежелательно.

Чтобы взлетные качества самолета не ухудшались, необходимо увеличить мощность мотора на форсаже ан 200 НР, т.е. вместо 1650 сил необходимо 1850 сил. Если это увеличение мощности потребует снижения высотности мотора до нуля, то против этого у меня нет возражений, поскольку самолет ИЛ-2 летает не выше 300-400 метров.

Прошу Ваших указаний директору завода N 24 Жезлову М.С. об увеличении взлетной мощности мотора АМ-38 (1679,66).

12 февраля 1942 г. на имя народного комиссара авиационной промышленности А.И.Шахурина поступил ответ от С.В.Ильюшина: «По предложениям капитана Фомина и капитана Заноздро: как производить прицельную стрельбу РС, точно указано в техописании самолета. Управление бомбами и РС на 18-м заводе уже делается от двух сбрасывателей. Поставка ЭСБР-Зп заводом №32 в первом квартале сего года полностью удовлетворяет. Ил-2 и ЛаГГ-3 комплектуют двумя ЭСБР-3 каждый. Учитывая потребности в ЭСБР-Зп, ГУЗиТС ВВС КА находит возможным временно, до разворота производства ЭСБР в потребном количестве отказаться от постановки их на самолетах Як-1, сохранив зарекомендовав-щую себя систему кнопочного управления стрельбой РС» (11402).

12 февраля 1942 С.В.И. писал А.И.Ш. письмо N 188с:

"В связи с тем, что опытный цех, на который базировалось ОКБ, которым я руковожу, был передан серийному заводу 39, я 20 сентября 1941 обратился к Вам с просьбой передать для опытной базы нашего ОКБ цех оперения завода 1 в Авиационном проезде.

Вы тогда дали принципиальное согласие и передали практическое разрешение вопроса Третьякову, но в связи с эвакуацией этот вопрос разрешен не был.

Вследствие того, что наше ОКБ не имеет ни опытного производства, ни помещения для КБ и лаборатории, прошу Вас о передаче цеха оперения завода 30 для опытной базы (1679,63).

12 февраля 1942 С.В.И. писал А.И.Ш. письмо N 187с:

"При ознакомлении с работой Ил-2 в 61 и 65 шап, командованием и тех. составом этих полков были заявлены серьезные претензии к качеству АМ-38. В 65 шап в течение декабря и января выбыло из строя 5-% моторов, в 61-м - 45% (1679,66).

12 февраля 1942 С.В.И. писал А.И.Ш. письмо N 190с:

"АМ-38 на крейсерском режиме, на котором совершаются боевые полеты, расходует много горючего до 400 гр на силу в час.

В свое время по Вашему заданию завод 24 провел испытание АМ-38 на станке ( с целью снижения расхода горючего), но не дал указаний о регулировке высотного корректора.

Прошу Ваших указаний директору завода 24 о практической реализации в строевых частях снижения расхода горючего" (1679,77).

12 февраля 1942 г. С.В.Ильюшин направил Наркому авиапромышленности А.И.Шахурину письмо № 186 (копия письма была направлена Лешукову), в котором указывалось, что:

"...3)... Скорость с-та Ил-2 на сегодня вполне достаточная, об этом свидетельствует отсутствие потерь от воздушного противника....5) В отношении увеличения экипажа самолета Ил-2 до 2-х человек, особенно для самолета с мотором АМ-38, считаем нецелесообразным и ненужным, так как при посещении частей видно, что потерь от воздушного противника Ил-2 не имеет. Целесообразно на 9 штук самолетов выпускать один двухместный самолет с мотором М-82, который будет выполнять роль лидера девятки... " (6467).

12 февраля 1942 г. С.В.И. направил наркому авиационной промышленности А.И. Шахурину письмо № 186, в котором указывалось, что «скорость самолета Ил-2 на сегодня вполне достаточная, об этом свидетельствует отсутствие потерь от воздушного противника... В отношении увеличения экипажа самолета Ил-2 до 2-х человек, особенно для самолета с мотором АМ-38, считаем нецелесообраз-I ным и ненужным, так как при посещении частей видно, что потерь от воздушного противника Ил-2 не имеет. Целесообразно на 9 штук самолетов выпускать один двухместный самолет с мотором М-82, который будет выполнять роль лидера девятки...» (10695).

12 февраля 1942 г. в письме наркому Шахурину Ильюшин указывал (копия письма направлена бригинженеру Лешукову): «В отношении увеличения экипажа самолета Ил-2 до 2-х человек, особенно для самолета с мотором АМ-38, считаем нецелесообразным и ненужным, т.к. при посещении частей видно, что потерь от воздушного противника Ил-2 не имеет. Целесообразно на 9 шт. самолетов выпускать один 2-местный самолет с мотором М82, который будет выполнять роль лидера девятки» (19111).

12 февраля 1942 года Шахурин писал письмо N Н-20/447 Маленкову и Берия.

Посылаю Вам для ознакомления копию докладной записки гл. конструктора Сухого о постройке, предлагаемого им одноместного бронированного штурмовика Су-6 с мотором М-71 (2759,91).

15 декабря 1941 года директор-гл. конструктор завода N 289 Сухой писал письмо N 35/1768с Шахурину.

Одноместный бронированный штурмовик Су-6 М-71, проходивший заводские испытания в ЛИИ НКАП, имеет следующие летные данные:

| Максимальная скорость | у земли на номинальной мощности равна | 460 км/час |
| --- | --- | --- |
|  | на 5 минутном форсаже равна | 504 км/час |
|  | на высоте 5700 | 550 км/час |

Скорости даны при наличии 8 балок РО-82.

Время набора высоты 2000 м равно 2,5 минуты.

Практический потолок - 10000 м.

Дальность на высоте 500 м при средней скорости 440 км/час - равна 700 км

Дальность на высоте 500 м при скорости 375 км равна 900 км.

Бронирование летчика и расположенного под ним бензобака выполнено с учетом защиты от пули крупнокалиберного пулемета - снизу 6 мм, сбоку 6 и 8 мм, сзади 13 мм; спереди пилота прозрачная броня 65 мм.

Вооружение самолета состоит из 10 штук РО калибром 132 или 82, 2-х пушек Волкова-Ярцева калибром 23 мм, установленных в крыльях совместно с 4 пулеметами Шкас; предусмотрена установка 2-х синхронных пулеметов Шкас.

Нормальная бомбовая нагрузка 150 кг; емкость грузового отсека позволяет вместить до 400 кг бомб калибром от 1,5 до 100 кг.

Согласно отчета ЛИИ НКАП самолет Су-6 обладает путевой и поперечной устойчивостью, а так же продольной устойчивостью с зажатой и брошенной ручкой; приемистость самолета и эффективность рулей хорошая; тенденций к развороту на разбеге и пробеге нет; бафтинг отсутствует; самолет прост и приятен в пилотировании и доступен для летчиков средней квалификации.

При облете летчиками ЛИИ были даны следующие отзывы о самолете Су-6.

Летчик Гринчик А.Н.

"Обладая нормальным запасом устойчивости, самолет легок в управлении и не требует от летчика особого внимания. Самолет обладает хорошей маневренностью. Характерна легкость работы всей конструкции машины; летчик не ощущает напряжения или тряски самолета ни при эволюциях, ни при полете на больших скоростях".

Летчик Федоров В.П. подтверждает те же моменты и пишет: "Более простого и приятного самолета по технике пилотирования я в своей практике не встречал".

Летчик Шиянов Г.М.

"Самолет очень прост и приятен в пилотировании. Имеет хороший обзор при хорошем бронировании. В пилотаже напоминает американские самолеты Северский и Нортроп. Необычайно "плотен" в воздухе и хорошо ведет себя на больших скоростях.

На скоростях по прибору 500-550 км/час летчик совершенно не чувствует напряжения самолета.

Самолет имеет хорошую скороподъемность и маневренность. Мотор работает хорошо, приемистость самолета отличная.

По своей простоте самолет допускает вылет на нем летчика ниже средней квалификации".

Летчик Галлай И.Л.

"Гармоничность всех рулей между собой, а также между отклонениями и эффективностью каждого руля - очень хорошая, что делает самолет весьма приятным и пилотировании.

Из всех известных мне самолетов по приятности в пилотировании Су-6 занимает второе место (первое принадлежит Нортропу, с которым Су-6 имеет много общего).

В целом самолет производит отличное впечатление - приятный в пилотировании, доступный по своей простоте для летчика средней квалификации, неутомительный в полете".

Таким образом, самолет Су-6, имея хорошее вооружение и бронирование, показал хорошую маневренность и управляемость при максимальной скорости у земли 500 км/час.

С такими данными самолет не только может с успехом выполнять противотанковые действия, но и полностью противостоять атакам немецких истребителей, скорость которых у земли порядка 500 км/час.

Особое значение приобретает простота управления самолетом, что должно сказаться на увеличении количества боевых вылетов летчика в день, тем самым как бы увеличивая количество самолетов, участвующих в бою.

Для технологической обработки и тактической проверки самолета я считал бы целесообразным построить несколько экземпляров Су-6. Завод N 19 имеет 6 свободных моторов М-71 и опытный цех Швецова может свободно изготовить еще столько же моторов и помочь механическими работами при изготовлении самолетов.

Прошу Вашего распоряжения о постройке заводом N 289 девяти экземпляров Су-6 М-71 в первой половине 1942 года (2759,92).

12 февраля 1942 г. Приказ № 39 народного комиссара авиационной промышленности СССР.

Москва

Об организации в Москве филиала ВИАМ НКАП по материалам и заменителям

1. Начальнику ВИАМ т. Туманову А. Т. Организовать в г. Москве филиал института, поставив перед ним следующие основные задачи:

а) оперативное разрешение вопросов по внедрению материалов-заменителей в авиапромышленности и установление их основных характеристик;

б) техническая помощь развертывающимся производствам и ремонтным базам НКАП и ГУ ВВС КА;

в) пересмотр и составление технических условий на заменители и новые материалы.

2. Разрешить начальнику ВИАМ т. Туманову:

а) вызвать из г. Куйбышева 50 специалистов из числа сотрудников института. Комплектование штата вспомогательными работниками (техниками, лаборантами, препаратами) провести в основном за счет бывших работников ВИАМ, находящихся в Москве;

б) перевести из г. Куйбышева необходимое количество лабораторного оборудования для Московского филиала.

3. Начальнику Транспортного управления НКАП т. Супрун С. Н. оформить получение для ВИАМа 10 вагонов для перевозки вышеуказанного оборудования из г. Куйбышева в Москву, обеспечив доставку их не позднее 25 февраля 1942 г.

4. Утвердить Положение о Московском филиале Всесоюзного научно-исследовательского института авиационных материалов в прилагаемой редакции.

Народный комиссар авиационной промышленности СССР А. И. Шахурин (23911).

Другие оборонные отрасли:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГКО-1271с 12 февраля 1942 г.

1. В частичное изменение постановления ГОКО от 4 февраля 1942 года поручить:

т. ВОЗНЕСЕНСКОМУ Н. А. Контроль за выполнением решений ГКО по производству черных и цветных металлов, нефти, угля и химикатов и подготовку соответствующих вопросов.

т. БЕРИЯ Л. П. Контроль за выполнением решений ГКО по производству вооружения и боеприпасов и подготовку соответствующих вопросов.

2. Утвердить заместителем члена ГОКО т. Вознесенского Н. А. по химической и топливной промышленности т. Первухина М. Г.

Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин (11455).

12 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1272 О принятии на вооружение коробчатых магазинов для пистолетов-пулеметов Шпагина ППШ. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 40 (11012).

12 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1273 О производстве 76 мм танковых и 45 мм противотанковых пушек. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 41 (11012).

12 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1274 О результатах полигонных испытаний и о принятии на вооружение Красной Армии 76 мм дивизионной пушки ЗИС-3 конструкции завода N92 НКВ. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 42-43 (11012).

12 февраля 1942 вышло постановление ГКО о принятии на вооружение пушки ЗИС-3, созданной В.Г.Грабиным (1068,65) взамен 76-мм образца 1939 (1073,73).

12 февраля в 1942 году Постановлением ГКО на вооружение принята 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3, разработанная коллективом под руководством В. г. Грабина. Эта пушка стала самым массовым орудием Второй мировой войны и первым в мире орудием, поставленным на конвейерную сборку. К концу года лишь один завод выпускал в день по 120 пушек ЗИС-3 (15038).

12 февраля 1942 г. 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 была официально принята на вооружение под наименованием "76-мм дивизионная пушка обр. 1942 г.". К этому времени на фронте воевало не менее 1000 ЗИС-3. Валовое производство ЗИС-3 велось на двух заводах. Кроме того, завод № 7 в 1944 году изготовил 14 орудий ЗИС-3. В войска поступало три разновидности 76-мм пушек обр. 1942 г. (ЗИС-3):

1) Пушка с клепаными (коробчатыми) или круглыми станинами и затвором от 57-мм противотанковой пушки, с кнопочным спуском (кнопка была расположена в маховике поворотного механизма).

2) Пушка с упрощенным затвором и рычажным спуском. Угол возвышения +27.

3) Пушка второго типа, но с углом возвышения +37, вместо +27.

Кроме того, в связи с увеличением угла ВН от +27 до +37, пушки последнего изготовления (на 1944 год) имели следующие отличия от пушек, указанных в первых двух пунктах:

1) Удлинен сектор подъемного механизма;

2) Изменена длина отката: нормальная длина отката была 9001060 мм, а стала 680750 мм;

3) Увеличено начальное давление в накатнике;

4) Увеличен объем жидкости в тормозе отката на 0,4 л.

Благодаря высокой технологичности ЗИС-3 стала первым в мире артиллерийским орудием, поставленным на поточное производство и конвейерную сборку (3861).

12 февраля 1942 г. Докладная записка Л.П. Берии И.В. Сталину о результатах испытаний 76—миллиметровой дивизионной пушки ЗИС—3 конструкции завода № 92, с предложением о принятии ее на вооружение Красной армии. (Утверждено 12 февраля 1942 г.)

II февраля 1942 г

СОВ. СЕКРЕТНО

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

товарищу СТАЛИНУ И.В.

Согласно Ваших указаний проведены полигонные испытания 76 мм дивизионной пушки ЗИС-З конструкции завода Н§ 92 на полигоне ГАУ КА (АНИОП) с 15 января по 5 февраля 1942 года.

Комиссия, проводившая испытания, дала следующее заключение:

I. 76 мм дивизионная пушка ЗИС-З, изготовленная заводом N 92, по своим тактико-техническим характеристикам не уступает 76 мм дивизионной пушке образца 1939 года (УСВ), а по некоторым показателям имеет преимущества:

а) 76 мм дивизионная пушка по весу легче 76 мм пушки образца 1939 года УСВ на 420 кг;

б) клиренс ЗИС-З 360 мм, УСВ - 330 мм;

в) общий вид пушки ЗИС—3 более «приземистый», и, следовательно, маскировка ее проще, чем пушки УСВ;

г) стрельба по танкам прямой наводкой из пушки ЗИС-З должна быть более удобной, так как механизмы наведения расположены на одной стороне;

д) пушка ЗИС-З состоит из меньшего количества деталей и более простых в изготовлении.

2. 76 мм дивизионная пушка ЗИС—3, изготовленная заводом № 92, испытания выдержала и может быть рекомендована к принятию на вооружение взамен 76 мм дивизионной пушки образца 1939 года УСВ после:

а) устранения течи в накатнике;

б) обеспечения длины отката 750 мм - 50 мм;

в) упрочнения кронштейна прицела на верхнем станке, усиления бокового уровня и поперечного качания прицела.

[...]

Кроме того, пушка ЗИС-З имеет также значительные преимущества перед пушкой УСВ и в производственно—экономическом отношении:

1) Расход черного металла

2) Расход цветного металла

3) Расход станкочасов

Исходя из результатов полигонных испытаний и сравнительных показателей, представляю проект постановления Государственного Комитета Обороны о принятии на вооружение 76 мм дивизионной пушки ЗИС-З конструкции завода № 92.

Проект постановления разработан совместно с НКО (т.т. ВОРОНОВЫМ, ЯКОВЛЕВЫМ), НКВ (тов. ВАННИКОВЫМ) и директором завода Ш 92 НКВ - тов. ЕЛЯН.

Прошу Вашего решения.

II февраля 1942 г.

Подпись о согласии: И. Сталин.

Л. Берия

РГАСПИ. Ф. 644« On. 2, Д. 36, Л. 162—164« Подлинник, Машинописный текст, Подписи — автографы И.В. Сталина и Л.П. Берии (23724).

12-16 февраля 1942 г. Сводка Управления стрелкового вооружения Главного артиллерийского управления Красной армии о выполнении плана заказов по стрелковому вооружению за 1941 г. (направлена начальнику организационно-планового управления Главного артиллерийского управления Красной армии)

Совершенно секретно.

| Наименование | I полугодие |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | выполнение! | план | выполеение! | план | выполнение | план | выполнение |  |  |  |  |
| Матчасть стрелкового вооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,62-мм винтовки обр. 1891/30 г. | 166 000 | 167 646 | 50 000 | 44 570 | 65 000 | 50 580 | 85 000 | 68 677 |  |  |  |  |
| 7,62-мм карабины обр. 1938 г. | 140 000 | 143 153 | 50 000 | 33 348 | 60 000 | 41559 | 50 000 | 50 990 |  |  |  |  |
| 7,62-мм самозарядные ВСТ-40 | 456 000 | 470 118 | 142 000 | 137 626 | 188 500 | 172 707 | 196 000 | 190010 |  |  |  |  |
| 7,62-мм снайперские | 10 000 | 11 060 | 7000 | 6800 | 7500 | 7500 | 8000 | 8004 |  |  |  |  |
| Итого винтовок и карабинов | 772 000 | 791 977 | 242 000 | 222 344 | 321 000 | 272 346 | 339 000 | 317 681 |  |  |  |  |
| 7,62-мм пистолет ТТ | 44 000 | 51 111 | 16 000 | 15 702 | 17 500 | 20 000 | 20 000 | 22 000 |  |  |  |  |
| 7,62-мм револьвер «Наган» | 55 000 | 55 680 | 17 000 | 17 300 | 18 500 | 19 500 | 22 000 | 21400 |  |  |  |  |
| Итого револьверов и пистолетов | 99 000 | 106 791 | 33 000 | 33 002 | 36 000 | 39 500 | 42 000 | 43 400 |  |  |  |  |
| 7,62-мм пистолет- пулемет ППШ | 52 000 | 3111 | 9000 | 10 715 | 15 000 | 15 200 | 22 000 | 22 100 |  |  |  |  |
| 7,62-мм пулемет дп | 2400 | 2844 | 4000 | 3221 | 5700 | 5784 | 6000 | ч.тэн 6455 |  |  |  |  |
| 7,62-мм пулемет ДТ | 3000 | 1912 | 3500 | 2885 | 3500 | 2502 | 7000 | 3872 |  |  |  |  |
| 7,62-мм пулемет «Максим» | 1000 | 1941 | 800 | 923 | 2500 | 2160 | 3500 | 3510 |  |  |  |  |
| 7,62-мм пулемет ДС обр. 1939 г. |  | 2917 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112,7-мм пулемет ДШК н[а1 ст¦анке] | 470 | 85 | 150 | 118 | 200 | 167 | 500 | 164 |  |  |  |  |
| 12,7-мм танковые | 400 | 140 | 100 | 80 | 250 | 278 | 150 | 20 |  |  |  |  |
| 20-мм пушки ШВАК |  |  |  |  | 650 | 95 | 1500 | 1277 |  |  |  |  |
| 26-мм осветительные пистолеты | 10 000 | 8080 | 2000 | 2946 | 5000 | 1730 | 4500 | 2960 |  |  |  |  |
| Шашки обр. 1927 г. е гн¦ездом1 | 13 000 | 4500 | 8000 | 1480 | 12 000 | 5784 | 30 000 | 14 404 |  |  |  |  |
| 14,5-мм ПТРГД | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 14,5-мм ПТРС | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Оптический прицел к пулемету «Максим» | 1750 | 945 | 700 | 301 | 450 | 82 |  |  |  |  |  |  |
| ТМФПкДШК | 455 | 329 | 131 | 131 | 119 | 282 |  | 26 |  |  |  |  |
| ТМФП к ШВАК | .. - . |  |  |  | 300 | 297 | 1450 | 874 |  |  |  |  |
| Трубка холодной пристрелки к ШВАК |  |  |  |  |  |  | 150 | 290 |  |  |  |  |
| Трубка холодной пристрелки к ДТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 15' |  |  |
| Зен[итный] прицел обр. 1936 г. | 3900 | 5697 | 500 | 820 | 1000 |  | 1 | 1000 |  |  |  |  |
| Зен[итный] прицел обр. 1941 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Универсальный] станок обр. 1931 г. | 100 | 71 |  | 34 | L_: | 100 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| Боеприпасы i |  |  |  | 'в тыс. шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,62-мм л. п. в обоймах | 258 000 | 267 255 | 50 000 | 84 238 | 95 500 | 78 694 | 103 000 | 74 907 |  |  |  |  |
| 7,62-мм л. п. без обойм | 268 500 | 315 531 | 73 500 | 87 066 | 127 000 | 120 781 | 175 000 | 133 558 |  |  |  |  |
| 7,62-мм тяжелые | 261 000 | 221970 | 51000 | 71224 | 65 000 | 68 813 | 75 000 | 58 713 |  |  |  |  |
| 7,62-мм Б-32 | 56 000 | 53 913 | 8000 | 10 074 | 9000 | 12 384 | 12 600 | 12 817 , |  |  |  |  |
| 7,62-мм Т-30, Т-46 | 24 000 | 13 099 | 7000 | 7358 | 6000 | 12 746 | 7000 | 8235 |  |  |  |  |
| 7,62-мм БС-40 |  |  | 40 | 10 | 400 | 301 | 400 | 512 |  |  |  |  |
| 7,62-мм пистолетные | 254 000 | 253 505 | 90 000 | 96 057 | 121 500 | 110 168 | 150 000 | 99177 |  |  |  |  |
| 7,62-мм револьверные | 10 000 | 12 962 | 3000 | 3729 | 4500 | 4761 | 5500 | 5263 |  |  |  |  |
| 12,7-мм патроны | 1100 | 771 | 816 | 2403 | 4400 | 3223 | 4550 | 4426 |  |  |  |  |
| 14,7-мм патроны |  |  |  | 23 |  | 23 |  | 14 |  |  |  |  |
| 7,62-мм патроны с пулей ДД | 1500 | 348 | 1000 | 977 | 1500 | 288 | 1000 | 572 |  |  |  |  |
| Гранаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РГД-33 г. | 5940 | 5415 | 2600 | 1643 | 7500 | 2646 | 8000 | 2881 |  |  |  |  |
| Ф-1 | 0 | 140 | 400 | 123 | 700 | 177 | 1200 | 172 |  |  |  |  |
| 26-мм освет[ ительные] | 3445 | 4480 | 3000 | 870 | 3000 | 920 | 1800 | 20 |  |  |  |  |
| 26-мм красного огня | 1000 | 1920 | 1600 | 410 | 1700 | 390 | 1500 | 916 |  |  |  |  |
| 26-мм зеленого огня | 600 |  | 300 | 145 | 350 | 180 | 500 | 597 |  |  |  |  |
| РПГ-40 |  | - - | 1000 | 27 | 1000 | 539 | 1500 | 1059 |  |  |  |  |
| ВПГС-41 |  |  |  |  | - - | - | - |  |  |  |  |  |
| Матчасть стрелкового вооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,62-мм винтовки обр. 1891/30 г. | 155 000 | 145 788 | 250 000 | 172 452 | 235 000 | 223 678 | 840 000 | 705 745 |  |  |  |  |
| 7,62-мм карабины обр. 1938 г. | 45 000 | 54 231 | 50 000 | 47 333 | 40 000 | 48470 | 295 000 | 275931 |  |  |  |  |
| 7,62-мм самозарядные ВСТ-40 | 162 000 | 50 460 | 10 000 | 1940 | 21500 | 9000 | 720 000 | 561 743 |  |  |  |  |
| 7,62-мм снайперские | 5000 | 1418 |  |  |  |  | 27 500 | 23 722 |  |  |  |  |
| Итого винтовок и карабинов | 367 000 | 251 897 | 310 000 | 221 725 | 296 500 | 281 148 | 1 882 500 | 1 567 141 |  |  |  |  |
| 7,62-мм пистолетов ТТ | 19 000 | 2470 | 4000 | 1600 | 13 000 | 8020 | 89 500 | 69 792 |  |  |  |  |
| 1 7,62-мм револьверов «Наган» | 23 000 | 4573 |  | _ |  | : |  | 80 500 | 62 773 |  |  |  |
| Итого револьверов и пистолетов | 42 000 | 7043 | 4000 | 1600 | 13 000 | 8020 | 170 000 | 132 565 |  |  |  |  |
| 7,62-мм пистолет-пулеметов ппш | 29 000 | 9075 | 10 000 | 3345 | 34 600 | 29 230 | 119 600 | 89 665 |  |  |  |  |
| 7,62-мм пулеметов дп | 7500 | 6666 | 10 000 | 9158 | 10 000 | 13 964 | 43 200 | 45 248 |  |  |  |  |
| 7,62-мм пулеметов ДТ | 4000 | 4007 | 2500 | 2858 | 3000 | 3020 | 23 500 | 19 144 |  |  |  |  |
| 7,62-мм пулеметов «Максим» | 6000 | 855 | 1000 | • __ j | 2000 | 102 | 15 800 | 7559 |  |  |  |  |
| 7,62-мм пулеметов ДС обр. 1939 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 800 |  |  |
| 12,7-мм пулеметов ДШК н/ст. | 500 | 77 | 50 | 10 | 160 | 30 | 1560 | 566 |  |  |  |  |
| 12,7-мм танковые | 200 |  |  |  |  | 71 | 700 | 449 |  |  |  |  |
| 20-мм пушки ШВАК | 2650 | 1467 | 2500 | 855 | 1180 | 1241 | 8480 | 4935 |  |  |  |  |
| 26-мм осветительные пистолеты | 3260 | 5500 | 8000 | 9220 | 10 000 | 10 361 | 32 700 | 32 717 |  |  |  |  |
| Шашки обр. 1 1927 г. с/гн. | 27 000 | 32 500 | 52 000 | 44 906 | 47 000 | 49 881 | 176 000 | 148955 |  |  |  |  |
| 14,5-мм ПТРД | 300 | 515 | 7100 | 5046 | 16 000 | 12 077 | 23 400 | 17 638 |  |  |  |  |
| 14,5-мм ПТРС | - |  | 1000 |  | 6000 | 77 | 7000 | 77 |  |  |  |  |
| Оптический прицел к пулемету «Максим» |  |  |  |  |  |  | 1150 | 383 |  |  |  |  |
| ТМФПкДШК |  |  | - |  |  |  | 250 | 439 |  |  |  |  |
| ТМФПк ШВАК | 2450 |  | 2400 |  | 2900 | 667 | 9500 | 1838 |  |  |  |  |
| Трубка холодной пристрелки к ШВАК | 200 |  | 200 |  | 150 |  | 700 | 290 |  |  |  |  |
| Трубка холодной пристрелки к ДТ | 200 | 33 | 150 |  | 100 | 120 | 600 | 168 |  |  |  |  |
| Зен[итный] прицел обр. 1936 г. | 700 |  | 700 | 152 | 600 |  | 4500 | 972 |  |  |  |  |
| Зен[итный] прицел обр. 1941 г. |  |  |  |  | 600 | 1202 | 600 | 1202 |  |  |  |  |
| Ун. станок обр. 1931 г. |  |  |  | 110. | 200 | 100 | 250 | 394 ¦ |  |  |  |  |
| Боеприпасы (в тыс. шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,62-мм л. п. в обоймах | 107 000 | 61901 | 75 000 | 42 664 | 66 000 | 45 766 | 496 500 | 1 388 170 |  |  |  |  |
| 7,62-мм л. п. без обойм | 167 800 | 110 005 | 140 000 | 59 418 | 159 940 | 62 642 | 843 240 | 573 470 |  |  |  |  |
| 7,62-мм тяжелые | 49 600 | 14 292 | 10 000 |  | 14 694 | 594 | 265 294 | 213 626 |  |  |  |  |
| 7,62-мм Б-32 | 19 200 | 16318 | 4000 | 6496 | 8000 | 7389 | 60 800 | 65 483 [ |  |  |  |  |
| 7,62-мм Т-30, Т-46 | 8000 | 4624 |  |  | 3000 |  | 31000 | 32 963 1 |  |  |  |  |
| 7,62-мм БС-40 | 800 | 185 |  | - |  | - | 1640 | 1008‘Т |  |  |  |  |
| 7,62-мм пистолетные | 109 100 | 26 748 | 60 800 | 53 697 | 78 985 | 71 167 | 610 645 | 457 014 |  |  |  |  |
| 7,62-MKi револьверные | 5700 |  | 1000 | 144 | 5945 | 258 | 25 645 | 14 145 |  |  |  |  |
| 12,7-мм патроны | 3500 | 2981 | 2000 | 1307 | 3500 | 2471 | 18 776 | 16 714 |  |  |  |  |
| 14,7-мм патроны |  |  | 1000 | 40 | 1896 |  | 2896 | 7201 |  |  |  |  |
| 7,62-мм патроны с пулей ДД | 2000 |  |  |  |  |  | 5500 | 1837 |  |  |  |  |
| Гранаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РГД-33 г. | 3850 | 1720 | 900 | 1518 | 2100 | 1542 | 24 950 | 11951 |  |  |  |  |
| Ф-1 | 1600 | 137 | 360 | 30 | 600 | 313 | 4260 | 1222 |  |  |  |  |
| 26-мм осветительные | 800 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-мм красного огня | 700 | 240 |  | 100 | 1000 | 155 | 18 250 | 5347 |  |  |  |  |
| 26-мм зеленого огня | 2000 | 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РПГ-40 | 1500 | 524 | 1383 | 653 | 1200 | 730 | 7583 | 3532 |  |  |  |  |
| ВПГС-41 |  |  | 400 | 135 | 400 | 205 | 800 | 3402 |  |  |  |  |

Врид начальника У СВ ГАУ КА еоенинженер 2-го ранга Гавриков

Военный комиссар У СВ ГАУ КА бригадный комиссар Малышев

ЦА МО РФ. Ф. 81. Оп. 12106. Д. 301. Л. 73-75. Заверенная копия (24098).

12 февраля 1942 года.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 83 лист 135 – 138

12.II-42 г. № 1187

Сов.секретно.

Срочно.

ПРИКАЗ

ПО НАРКОМАТУ ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

№ 192-мсс

"12" февраля 1942 года.

В феврале месяце из армии поступило в Наркомат довольно большое количество сигналов и сообщений о наличии в танках крупных и мелких дефектов.

Наиболее важными дефектами у танков КВ являются: разрыв картера коробки перемены передач, износ зубьев паразитной шестерни, коробление дисков главного фрикциона, сгорание дисков ферродо, течь масляных радиаторов, постановка вместо дюритовых обычных резиновых шлангов, и как следствие – их разрыв, выход из строя дизелей вследствие: выпадения седел клапанов, проворачивания втулок нижнего вертикального валика, течь межцилиндровых уплотнений и проч.

Основные дефекты по танкам Т-34: разрушение картеров коробок перемены передач (главным образом по танкам производства завода № 183), течь радиаторов, раздутие маслобаков, выход из строя моторов М-17 из-за течи воды в межцилиндровых уплотнениях, переливание бензина в карбюраторах моторов М-17.

Эти все дефекты говорят о том, что директора и главные инженеры заводов: Кировского, СТЗ, № 183 и № 112 ослабили внимание к качеству изготовления танков, вводят в производство заменители без должной проверки их и не обеспечивают жесткого контроля при сборке и выпуске танков.

Для быстрейшего устранения указанных дефектов, улучшения качества танков и усиления контроля ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам заводов: Кировского – т. Махонину, № 183 – т. Зальцману, СТЗ – т. Задорожному и № 112 – т. Михалеву немедленно по получении настоящего приказа совместно с главными инженерами и главными конструкторами разработать конкретные мероприятия по устранению в кратчайшие сроки всех дефектов, указанных в приложениях №№ 1 и 2. Одновременно установить виновников указанных дефектов и серьезно их наказать, вплоть до придания суду. Копии своих приказов выслать мне без задержки.

2. Директорам заводов: Кировского, №№ 183, 112, 76 и СТЗ немедленно пересмотреть состав работников ОТК на всех важнейших операциях по изготовлению танков (приемка готовых узлов, приемка моторов, приемка радиаторов, сборка танков, обкатка танков, сдача танков), всех негодных работников удалить и заменить лучшими инженерами и техниками. В частности на февраль и март месяцы направить в помощь ОТК конструкторов и технологов-танкистов.

3. Директору Кировского завода – т. Махонину:

а) с 20 февраля с.г. выпускать танки с картером коробки перемены передач, усиленным ребрами;

б) ввести с 15 февраля с.г. предварительный контроль качества дисков ферродо, не допуская попадания на сборку недоброкачественных дисков;

в) проверить всю технологию изготовления радиаторов (водяных и масляных) и ужесточить условия испытания и приемки радиаторов на всех важнейших операциях;

г) выслать, по указанию ГАБТУ, до 25 февраля с.г., 160 комплектов дисков ферродо для замены на танках, находящихся в армии с недоброкачественными и стальными дисками;

д) установить более жесткий контроль за качеством прокладок у двигателя и качеством затяжки шпилек;

е) не допускать постановки резиновых однослойных шлангов вместо дюритовых;

ж) выслать в армию, по указанию ГАБТУ, взамен выбывших из строя, до 20.II-с.г. 10 дизелей В-2, 23 коробки скоростей и 8 комплектов водяных радиаторов;

з) установить и привлечь к ответственности вплоть до отдачи под суд, виновных в следующих дефектах, обнаруженных в танках: у танков №№ 7031, 7010, 7012, 7017 – установка вместо дюритовых однослойных резиновых шлангов, у танка № 43627 – мотор был не закреплен, у танка № 43736 – течь масла через сальник пробки масляного бака, у танка № 43775 – не приварена аккумуляторная стойка, у танка № 0716 – уровень патрубков опущен ниже уровня сливного отверстия, у танков №№ 6996, 43617, 43674, 43677 – проворачивание втулок нижнего вертикального валика и выпадение седел клапанов у дизелей.

4. Директору завода № 183 – т. Зальцман установить строгий контроль за качеством изготовления коробок перемены передач и привлечь к ответственности виновных в постановке недоброкачественных картеров на танки №№ 585-6, 585-5, 6098-5. Немедленно выслать в армию, по указанию ГАБТУ, 4 коробки перемены передач для замены вышедших из строя.

5. Директору СТЗ – т. Задорожному:

а) пересмотреть технологию изготовления радиаторов и ужесточить контроль по их приемке на всех важнейших операциях. Немедленно выслать в армию, по указанию ГАБТУ, 7 комплектов водяных радиаторов для замены вышедших из строя;

б) усилить контроль за качеством монтажа трубопроводов всей системы охлаждения двигателя;

в) до 25 февраля с.г. отгрузить в армию, по указанию ГАБТУ, взамен выбывших 15 моторов М-17, 2 топливных насоса В-2, 6 масляных баков, 4 дизеля В-2 и 7 комплектов тормозных лент;

г) установить и привлечь к ответственности виновных в отправке на фронт танков со следующими дефектами: у танков №№ 015, 120, 142, 148, 116, 143, 145, 195, 198, 030, 511, 151, 126 – утечка воды из системы охлаждения вследствие неплотностей и небрежного монтажа, у танков №№ 151 и 097 – течь маслобака, у танка № 136 – тяга привода топливного насоса поставлена с сорванной резьбой, у танка № 614 – не было сделано проводки аварийного света, у танка № 620 – не проворачивалась башня из-за сильной загрязненности погона, у танков № 155 и 027 – течь радиаторов, у танка № 083 – отломан кронштейн люка водителя, у танка № 093 – неисправный масляный манометр и у танка № 286 – течь бензокраников.

6. Моему заместителю – т. Котину в 3-х дневный срок внести в инструкции по обслуживанию танков необходимые дополнения и уточнения по обслуживанию и эксплоатации танков в зимнее время и разослать их по частям.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на моего заместителя – т. Котина.

Народный Комиссар Танковой промышленности

подпись (В. Малышев)

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 83 лист 133 – 134

Приложение № 1

к приказу Наркомата Танковой промышленности

№ ___ от "___" _________ 1942 г.

I. Танки КВ – Кировский завод.

Из 192 танков, выпущенных в декабре месяце – 11 танков пришли с завода со следующими неисправностями:

а) у танков №№ 7031, 7010, 7012, 7017 лопнули дюритовые шланги маслопровода вследствие того, что шланги были поставлены не маслостойкие, а водяные однослойные;

б) в танках №№ 6978, 6941 течь масляных радиаторов;

в) в танке 6885 – подтекание спускного краника;

г) в танке № 0716 – замерзание воды в нижних патрубках радиатора. Уровень патрубков опущен ниже уровня сливного отверстия;

д) у трех танков №№ 7032, 7034, 6941 – течь межцилиндровых уплотнений.

В январе 1942 г.:

а) у танков №№ 43633 и 43650 погнулись бандажи опорных катков;

б) танк № 43627 пришел с незакрепленным мотором;

в) у танка № 43736 – течь масла через сальник пробки масляного бака;

г) в танке № 43775 не приварена аккумуляторная стойка;

д) в танках №№ 6996, 43617, 43674, 43677 вышли из строя дизельмоторы вследствие проворачивания втулок нижнего вертикального валика, выпадания седел клапанов.

Кроме этого на 22 рембазу НКО за октябрь 1941 г. – январь 1942 г. поступило 75 танков КВ со следующими дефектами:

а) 16 танков №№ 6772, 6791, 6721, 6770, 6701, 7000, 0793, 6788, 6777, 6798, 6929, 6744, 4931, 6779 6960, 6768 с короблением, сгоранием и задирами дисков главного фрикциона;

б) 12 танков №№ 6908, 6750, 6938, 6752, 6905, 6911, 6932, 6984, 6904, 6927, 6954, 6950 с дефектами коробки перемены передач (разрыв картера, износ зубьев паразитной шестерни и скручивание вала);

в) 7 танков №№ 4821, 6689, 6928, 6750, 6799, 6927, 6779 с короблением дисков, скручиванием вала внутрь барабана, срез ведущего валика бортового фрикциона;

г) 11 танков №№ 5004, 6922, 41917, 6701, 6912, 6958, 6744, 5006, 6925, 6761, 6746 с неисправными моторами (разрыв шатуна и верхнего картера, расплавление подшипников, выпадение гнезд клапанов, не проворачивается коленчатый вал);

д) 29 танков №№ 6754, 6799, 5775, 6901, 6689, 6749, 6730, 6956, 4498, 43606, 4939, 6735, 5001, 4933, 6749, 6931, 5000, 6745, 6746, 6929, 6799, 6919, 6777, 7024, 6763, 6775, 6768, 7006, 6749 с боевыми поражениями (пробоины корпуса и башни, разбита гусеница, сбиты ведущие колеса, ленивцы, верхние и нижние катки, пробит ствол пушки, маски пушки).

Эти 29 танков, имеющие боевые повреждения, составляют лишь 38,6% по отношению к общему числу машин, поступивших в ремонт. Остальные машины вышли из строя вследствие недоброкачественного их изготовления.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 83 лист 132

Приложение № 2

к приказу Наркомата Танковой промышленности

№ ___ от "___" _________ 1942 г.

II. Танки Т-34 – СТЗ.

Из пришедших на формирование в ноябре и декабре месяцах 1941 г. танков с завода СТЗ имели дефекты следующие машины:

15 танков №№ 015, 120, 142, 148, 116, 015, 143, 145, 195, 198, 030, 511, 120, 126 – утечка воды из системы охлаждения вследствие не герметичности системы и перегрева двигателя (двигатели все пришлось вынимать и пускать в переборку).

2 танка №№ 151, 097 – течь маслобака.

1 танк № 136 – тяга привода топливного насоса поставлена с сорванной резьбой – мотор при заводке пошел в разнос.

1 танк № 614 не имел проводки аварийного света.

1 танк № 620 – не проворачивалась башня из-за сильной загрязненности погона.

В январе месяце 1942 г. – 2 танка Т-34 №№ 155 и 027 пришли с течью радиаторов.

1 танк № 12-134 – течь межцилиндровых уплотнений.

3 танка Т-34, выпуска завода № 183 №№ 585-6, 585-5, 6098-5 имеют дефектные коробки перемены передач (трещины в картере и заклинивание шестерен).

1 танк Т-34 (СТЗ) № 099 – отказав в работе топливный насос, 1 танк № 083 – отломан кронштейн люка водителя, 1 танк № 093 – отказал в работе манометр масляный, танк № 286 загорелся вследствие течи бензокраников (18432).

12 февраля 1942 г. Приказ № 192-Мсс наркома танковой промышленности СССР В. А. Малышева об устранении дефектов в танках

Совершенно секретно.

Срочно.

В феврале месяце из армии поступило в наркомат довольно большое количество сигналов и сообщений о наличии в танках крупных и мелких дефектов.

Наиболее важными дефектами у танков КВ являются: разрыв картера коробки перемены передач, износ зубьев паразитной шестерни, коробление дисков главного фрикциона, сгорание дисков феродо, течь масляных радиаторов, постановка вместо дюритовых обычных резиновых шлангов и, как следствие, их разрыв, выход из строя дизелей вследствие выпадания седел клапанов, проворачивания втулок нижнего вертикального валика, течи межцилиндровых уплотнений и прочего.

Основные дефекты по танкам Т-34: разрушение картеров коробок перемены (главным образом, по танкам производства завода № 183), течь радиаторов, раздутие маслобаков, выход из строя моторов М-17 из-за течи воды в межцилиндровых уплотнениях, переливание бензина в карбюраторах моторов М-17.

Все эти дефекты говорят о том, что директора и главные инженеры заводов: Кировского, СТЗ, № 183 и № 112 ослабили внимание к качеству изготовления танков, вводят в производство заменители без должной проверки их и не обеспечивают жесткого контроля при сборке и выпуске танков.

Для быстрейшего устранения указанных дефектов, улучшения качества танков и усиления контроля приказываю:

1. Директорам заводов: Кировского — т. Махонину, № 183 — т. Зальцману, СТЗ — т. Задорожному и № 112 — т. Михалеву немедленно по получении настоящего приказа совместно с главными инженерами и главными конструкторами разработать конкретные мероприятия по устранению в кратчайшие сроки всех дефектов, указанных в приложениях № 1 и 2. Одновременно установить виновников указанных дефектов и серьезно их наказать, вплоть до предания суду. Копии своих приказов выслать мне без задержки.

2. Директорам заводов: Кировского, № 183, 112, 76 и СТЗ немедленно пересмотреть состав работников ОТК на всех важнейших операциях по изготовлению танков (приемка готовых узлов, приемка моторов, приемка радиаторов, сборка танков, обкатка танков, сдача танков), всех негодных6* работников удалить и заменить лучшими инженерами и техниками. В частности, на февраль и март месяцы направить в помощь ОТК конструкторов и технологов-танкистов.

3. Директору Кировского завода — т. Махонину: а) с 20 февраля с. г. выпускать танки с картером коробки перемены передач, усиленным ребрами; б) ввести с 15 февраля с. г. предварительный контроль качества дисков феродо, не допуская попадания на сборку недоброкачественных дисков; в) проверить всю технологию изготовления радиаторов (водяных и масляных) и ужесточить условия испытания и приемки радиаторов на всех важнейших операциях; г) выслать, по указанию ГАБТУ, до 25 февраля с. г. 160 комплектов дисков феродо для замены на танках, находящихся в армии с недоброкачественными и стальными дисками; д) установить более жесткий контроль за качеством прокладок у двигателя и качеством затяжки шпилек; е) не допускать постановки резиновых однослойных шлангов вместо дюритовых; ж) выслать в армию, по указанию ГАБТУ КА, взамен выбывших из строя, до 20 февраля с. г. 10 дизелей В-2, 23 коробки скоростей и 8 комплектов водяных радиаторов; з) установить и привлечь к ответственности, вплоть до отдачи под суд, виновных в следующих дефектах, обнаруженных в танках: у танков № 7031, 7010, 7012, 7017 — установка вместо дюритовых однослойных резиновых шлангов, у танка № 43627 мотор был не закреплен, у танка № 43736 — течь масла через сальник пробки масляного бака, у танка № 43775 не приварена аккумуляторная стойка, у танка № 0716 уровень патрубков опущен ниже уровня сливного отверстия, у танков № 6996, 43617, 43674, 43677 — проворачивание втулок нижнего вертикального валика и выпадание седел клапанов у дизелей.

4. Директору завода № 183 — т. Зальцману установить строгий контроль за качеством изготовления коробок перемены передач и привлечь к ответственности виновных в постановке недоброкачественных картеров на танки № 585-6, 585-5, 6098-5.

Немедленно выслать в армию по указанию ГАБТУ КА 4 коробки перемены передач для замены вышедших из строя.

5. Директору СТЗ — т. Задорожному: а) пересмотреть технологию изготовления радиаторов и ужесточить контроль по их приемке на всех важнейших операциях. Немедленно выслать в армию по указанию ГАБТУ 7 комплектов водяных радиаторов для замены вышедших из строя; б) усилить контроль за качеством монтажа трубопроводов всей системы охлаждения двигателя; в) до 25 февраля с. г. отгрузить в армию по указанию ГАБТУ взамен выбывших 15 моторов М-17, 2 топливных насоса В-2, 6 масляных баков, 4 дизеля В-2 и 7 комплектов тормозных лент; г) установить и привлечь к ответственности виновных в отправке на фронт танков со следующими дефектами: у танков № 015, 120, 142, 148, 116, 143, 145, 195, 198, 030, 511, 151, 126 — утечка воды из системы охлаждения вследствие неплотностей и небрежного монтажа, у танков № 151 и 097 — течь маслобака, у танка № 136 — тяга привода топливного насоса поставлена с сорванной резьбой, у танка № 614 — не было сделано проводки аварийного света, у танка № 620 — не проворачивалась башня из-за сильной загрязненности погона, у танков № 155 и 027 — течь радиаторов, у танка № 083 — отломан кронштейн люка водителя, у танка № 093 — неисправный масляный манометр и у танка № 286 — течь бензокраников.

6. Моему заместителю т. Котину в трехдневный срок внести в инструкции по обслуживанию танков необходимые дополнения и уточнения по обслуживанию и эксплуатации танков в зимнее время и разослать их по частям.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на моего заместителя — т. Котина.

Народный комиссар танковой промышленности В. Малышев

РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 83. Л. 138-135. Подлинник (24096).

12 февраля 1942 года начальник бронетанкового управления ГАБТУ КА генерал-майор Б. М. Коробков докладывал своему руководству:

«Группа работников завода № 174 (г. Чкалов) подала ряд писем на имя членов Правительства о том, чтобы пересмотреть Постановление ГКО от 6.1.42 г. За № 1114сс о прекращении производства заводом машины Т-50.

Они просят оставить на заводе производство танка Т-50, сохранив таким образом машину и соответствующие кадры работников.

Докладываю, что Горьковский Автозавод им. Тов. Молотова изготовил опытный образец машины Т-70 на базе танка Т-60 с бронированием лобовой части танка и башни толщиной брони в 40-45 мм и вооружением его 45-мм пушкой...

Танк Т-50 имеет вооружение 45-мм пушку и максимальную толщину брони 37 мм. Этих танков изготовлена небольшая партия (50 шт.). Обеспечение этого танка моторами и др. предметами кооперации очень затруднительно. Для массового выпуска этого танка завод № 174 в гор. Чкалове полностью еще не оснащен.

Надо полагать, что Горьковский Автозавод им. Тов. Молотова, имеющий большие производственные мощности, сумеет довести машину Т-70 до массового серийного производства, доработав окончательно машину после ее испытаний.

При таком положении оставлять на производстве Т-50 и вводить одновременно на вооружение танк Т-70 не рационально».

В результате, вопрос о производстве танка Т-50 был закрыт окончательно.

| Выпуск танков Т-50 на заводе № 174 в Ленинграде и Омске (по данным военной приемки). |  |
| --- | --- |
| 1941 год |  |
| Июль | 15 |
| Август | 21 |
| Сентябрь | 14 |
| Октябрь | - |
| Ноябрь | - |
| Декабрь | 10 |
| 1942 год |  |
| Январь | 8 |
| Февраль | 7 |
| Всего | 75 |

(23380).

12 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1270 [О назначении Володина Н.В. уполномоченным ГКО по Саратовскому подшипниковому заводу, Лимно Ф.К. - по Куйбышевскому подшипниковому заводу.] (7022, 38).

12 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1271 [О возложении контроля за выполнением решений ГКО по производству черных и цветных металлов, нефти, угля и химикатов на Вознесенского Н.А., по производству вооружений и боеприпасов - на Берия л. П.] (7022, 39).

[О ВОЗЛОЖЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ГКО ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, НЕФТИ, УГЛЯ И ХИМИКАТОВ НА ВОЗНЕСЕНСКОГО Н.А., ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВООРУЖЕНИЙ И БОЕПРИПАСОВ - НА БЕРИЯ Л.П.]

1. В частичное изменение постановления ГОКО от 4 февраля 1942 года поручить:

т. ВОЗНЕСЕНСКОМУ Н. А. Контроль за выполнением решений ГКО по производству черных и цветных металлов, нефти, угля и химикатов и подготовку соответствующих вопросов.

т. БЕРИЯ Л. П. Контроль за выполнением решений ГКО по производству вооружения и боеприпасов и подготовку соответствующих вопросов.

2 Утвердить заместителем члена ГОКО т. Вознесенского Н. А. по химической и топливной промышленности т. Первухина М. Г.

Председатель Государственного

Комитета Обороны

И. СТАЛИН

РГАСПИ Ф. 644 Оп. 1 Д.21, л.39 (12013)

12 февраля 1942г. по приказу НКЭП от в Подольске на месте эвакуированного завода «Винилпровод» организован филиал московского завода «Электропровод» (Завод № 198 НКЭП, Завод «Электропровод» НКЭП /г. Москва Николоямской туп./) (с 1947г. - самостоятельный завод № 683).

Завод «Электропровод» был в 1975г.

Директор (12.1941г.)- Л.И. Бершадский.

Зам. директора (12.1941г.)- Г.К. Русецкий.

Гл. инженер (12.1941г.)- Г.К. Русецкий (11982).

12 февраля 1942 г. по приказу НКЭП в Подольске на месте эвакуированного завода «Винилпровод» организован филиал московского завода «Электропровод», которому поставлена задача в кратчайшие сроки освоить выпуск проводов в пластмассовой изоляции.

В 12.1947 г. преобразован в ГС завод № 683, в 1949 г. получил наименование «п/я 60». В 06.1954 г. переименован в ГС завод «Подольсккабель», в 1971 г.- в ведении МЭТП. В соответствии с ПСМ РСФСР № 618 от 22.11.1971 г. завод переименован в «Подольский кабельный завод им. Клемента Готвальда».

В соответствии с Указом Президента № 1115 осенью 1992 г. завод был акционирован и преобразован в АООТ, затем- ОАО. 29.05.2000 г. ОАО было преобразовано в ЗАО «НП «Подольсккабель».

Директор (1941-42 г.)- Н.В. Горелкин, (1942-51 г.)- Л.Я. Фарбер, (1951-52 г.)- Б.В. Хохлов, (1952-54 г.)- В.И. Кушевский, (1954-57 г.)- В.Д. Кузнецов, (1957-70 г.)- И.П. Алешин, (1970-99 г.)-  Г. Г. Товмасян. Гендиректор (1999- 2005 г.-)- Н.И. Громов.

Завод «Винилпровод» НКЭП /г. Подольск Московской обл./

Предприятие на месте будущего кабельного завода начало строиться в 1915 г.

По приказу НКЭП № 132 от 9.07.1941 г. на базе бывшей артели «Технохимжирработник» образован завод «Винилпровод» в ведении Главкабеля НКЭП. На небольшом участке площадью около 100 м2 был установлен шприц-пресс с охладительной ванной и приемоотдающим устройством, и начато изготовление проводов.

В соответствии с решением Совета по эвакуации № 5436 от 14.08.1941 г. завод «Винилпровод» НКЭП эвакуирован в Уфу, размещен в здании универмага по ул. Ленина и на стадионе «Динамо» и влит в состав Уфимского кабельного завода (11982).

Армия:

12 февраля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 12 февраля наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

Наша часть под командой тов. Кученева (Западный фронт) захватила вражеский обоз, состоявший из 400 подвод, гружённых различным воинским имуществом. Несколько десятков солдат и офицеров, сопровождавших обоз, взято в плен. На другом участке фронта бойцы части, которой командует тов. Исаков, выбили немцев из деревни Л. и захватила 5 противотанковых орудий, 8 пулемётов и 4 миномёта.

Подразделение сапёр под командованием лейтенанта А.Чернявского, обеспечивая наступательные операции нашей стрелковой части, за несколько дней обнаружило и обезвредило около 1.000 немецких мин и 56 фугасов.

Заместитель политрука Крючков первым ворвался в деревню Воиново и уничтожил огнём ручного пулемёта и гранатами 17 вражеских солдат.

Наша разведывательная группа в составе трёх бойцов во главе с лейтенантом Носовым встретилась с разведкой противника. Советские разведчики перебили 17 белофиннов и захватили трофеи.

Партизанский отряд тов. Г., действующий в одном из районов Смоленской области, занятых немцами, напав на продвигавшуюся к линии фронта вражескую колонну, уничтожил 40 солдат, 3 офицеров и 8 жандармов. Партизаны захватили 20 грузовых автомашин с винтовками и боеприпасами, зенитную установку и расположенный в соседнем населённом пункте немецкий продовольственный склад.

У немецкого солдата Гельмута Мершера найдено неотправленное письмо к родителям. Вот что он писал: «Партизаны, скрывающиеся в лесах, наносят нам большие потери. Много солдат, стоящих на посту, погибло от рук партизан. Некоторые ранены. Среди них и наш командир отделения... У нас за последнее время повелось так: едва только мы успеваем закончить строительство укреплений и блиндажей — уже приходится отступать».

Пленный солдат 371 полка 161 немецкой пехотной дивизии Ульрих Вернер рассказал: «В нашей роте осталось только 16 человек. От всего состава 2 батальона уцелели 43 человека. Наш полк потерял свыше 90 процентов личного состава».

Колхозники ныне освобождённого от немцев села Богородское, Можайского района, М.И.Ушакова, В.Е.Егорова и И.И.Ушаков рассказали: «В нашем селе гитлеровские бандиты захватили 7 раненых красноармейцев, много часов избивали их шомполами, а потом расстреляли».

На предприятиях Бельгии, работающих на немецких оккупантов, в результате голода, а также рабских условий труда с каждым днём увеличивается количество несчастных случаев. На машиностроительном заводе в Брюсселе в январе было 157 несчастных случаев, из них 25 со смертельным исходом. Производительность труда на этом заводе, вырабатывающем вооружение для немецкой армии, в январе текущего года снизилась по сравнению с декабрём 1941 года на 12 процентов.

Машинисты Бакинского железнодорожного узла тт. Аббасов и Агаев сэкономили за один месяц 21.000 килограммов горючего.» (15038).

12 февраля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 12 февраля наши войска вели упорные бои с противником, продвинулись вперёд и заняли несколько населённых пунктов. Немецкие войска несут тяжёлые потери в технике и особенно в живой силе.

За 11 февраля сбито в воздушных боях 13 и уничтожено на аэродромах 4 немецких самолёта. Всего за этот день уничтожено 17 самолётов противника. Наши потери — 8 самолётов.

За 11 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 6 немецких танков, 3 полевых орудия, 260 автомашин с войсками и грузами, 225 повозок с боеприпасами, 2 зенитно-пулемётные точки, подожжён один железнодорожный эшелон, разбито 13 железнодорожных вагонов и две цистерны, рассеяно и частью уничтожено три батальона пехоты противника.

Кавалеристы-гвардейцы части, которой командует тов. Плиев (Западный фронт), ворвавшись в сильно укреплённый район противника, овладели рядом вражеских блиндажей и захватили немецкое орудие и 4 пулемёта. На другом участке фронта бойцы подразделения тов. Степанова выбили немцев из двух населённых пунктов. Противник потерял убитыми 130 солдат и офицеров.

Наши части, действующие на одном из участков Южного фронта, заняли два на- селённых пункта. В бою за один населённый пункт противник силой до двух батальонов пехоты при поддержке 20 танков пытался контратаковать наши части, но был отброшен с большими для него потерями. Нашими войсками захвачены 12 орудий, 12 миномётов, 59 автомашин, 43 повозки с боеприпасами и уничтожено 3 танка. На поле боя осталось около 1.000 трупов немецких солдат и офицеров.

Красноармейцы-лыжники подразделения лейтенанта Погонина зашли в тыл отступающей вражеской части и отрезали ей пути отхода. Все попытки немцев выйти из окружения были отбиты. Отважные лыжники уничтожили более 100 вражеских солдат и офицеров. Большая группа немцев сдалась в плен.

Партизанский отряд под командованием тов. М., действующий в одном из районов Сталинской области, обстрелял из засады итальянское пехотное подразделение. Оставив на поле боя 20 убитых, оккупанты бежали. Партизаны подобрали 15 винтовок, пулемёт и более 1.000 патронов. Через несколько дней бойцы этого же отряда забросали гранатами итальянский обоз и уничтожили 6 подвод с боеприпасами. Потери итальянцев - 12 убитых солдат.

Пленный солдат 5 роты 506 полка 291 немецкой пехотной дивизии Альфред Фортанц рассказал: «В связи, с отступлением немецких войск всюду чувствуется растерянность, царит неразбериха. Приказы поступают самые противоречивые, командиры не знают, что делать. Наш полк всё время в боях. Мы истекаем кровью. С октября месяца наша рота, получавшая неоднократно подкрепления, потеряла 250 человек. Солдаты мечтают получить так называемый «хейматшусс» — «выстрел на родину», т. е. лёгкое ранение. Солдаты передают друг другу следующее заявление командира 6 роты лейтенанта Кау, сделанное им майору: «Бессмысленно продолжать войну, имея такие потери».

Захваченный в плен на Южном фронте фельдфебель 4 роты 369 полка 100 пехотной немецкой дивизии Иоганн Маленица показал: «369 полк состоит из молодых хорватов, насильно мобилизованных немецкими и хорватскими гитлеровцами. Численный состав полка сильно сократился ещё до того, как он был введён в бой. Многие солдаты обморозили себе руки и ноги. В 4 роте из 202 человек осталось только 110. Хорваты не желают проливать кровь за немцев. Из нашей роты уже дезертировало 20 человек».

Колхозники ныне освобождённого от немцев села Борисова, Можайского района, составили акт о чудовищных преступлениях фашистских оккупантов. Гитлеровцы расстреляли 23 колхозника и 58-летнего сельского врача С.А.Припускова. В числе расстрелянных: 60-летний председатель колхоза Н.П.Перфильев и его 15-летний сын Виктор, 62-летний почтальон И.Д.Шурупов, 70-летний колхозник С.К.Потков, 60-летний инвалид Н.И.Новосёлов и другие престарелые граждане.

На текстильных фабриках в городе и районе Хемница (Германия) в связи с нехваткой рабочей силы стал широко применяться детский труд. 11 — 13-летних подростков предприниматели заставляют работать по 12 часов в день.» (15038).

12 февраля в 1942 году в Улемисте организовано эстонское авиационное подразделение «Sonderstaffel Buschmann», входившее в состав Luftwaffe. Однако после создания степень подчинения оказалась весьма своеобразной: подразделение было частью Кригсмарине, но оперативно подчинялось командованию 1-го Воздушного флота Люфтваффе, а довольствие личный состав получал из фондов СС (как "специальное полицейское подразделение")!!! Часть получила код SB+_ и первые вылеты совершило на патрулирование Финского залива. На вооружении состояли весьма пестрые машины:

четыре «SV-5» (из партии из 10 машин, построенных в Латвии до войны по бельгийской лицензии);

Все носили форму старой эстонской армии или гражданскую одежду с эстонскими нашивками, а обозначение самолетов никак не отличалось от принятых в Люфтваффе (единственно, что было позволено, так как это раскрасить коки в цвета эстонского флага) (15038).

По состоянию на 12 февраля 1942 года еще два «арт-танка СУ» имелось в составе 1-го батальона 122-й танковой бригады. На следующий день батальон штурмовал южную окраину Погостья, в ходе боя одна самоходная установка оказалась потеряна. Оставшаяся машина активно использовалась в боевых операциях батальона.

6 марта, согласно распоряжению командующего 54-й армии, танковый батальон получил пополнение, в том числе еще одну самоходную установку. Судя по всему, машина прибыла из 124-й танковой бригады. Сама 124-я тбр в ходе боев под Виняголово потеряла две самоходных установки на базе Т-26, в том числе одну ЗСУ. В ходе атаки 122-й танковой бригады 9 марта одна САУ оказалась подбитой, ее оттащили на сборный пункт аварийных машин (СПАМ).

Оставшаяся в строю машина активно участвовала в боях в районе урочище Кондуя и деревни Смердыня. Согласно журналу боевых действий, 30 марта в боевой группе находилось уже две «СУ», то есть подбитую 9 марта машину вернули в строй. 2 апреля обе самоходные установки отправились в ремонт, который осуществлялся на СПАМе силами бригады. Повреждения оказались незначительными — к концу следующего дня машины снова находились в строю. 7 апреля 122-я танковая бригада поддерживала наступление 115-й стрелковой дивизии, а 17 числа ее вывели из района боевых действий (17674).

Жизнь и внутренняя политика:

12 февраля 1942 вышло Распоряжение ГКО № 1275 [О плане размещения эвакогоспиталей в Куйбышевской обл. во изменение постановления ГКО № 1236 от 3 февраля 1942 г.] (7022, 44).

За рубежом:

12 февраля 1942 было сбито шесть флотских самолетов Fairey Swordfish; их командир, лейтенант-коммандер Юджин Эсмонд получает посмертный Крест Виктории за атаку (20793).

12 февраля 1942 Военно-воздушные силы армии США задействуют десятые воздушные силы для службы в Китае, Бирме и Индии (20793).

12 февраля 1942 немецкие пикирующие бомбардировщики топят британский эсминец HMS Maori на Мальте (20793).

12 февраля в 1942 году подводная лодка "Сюркуф" выходит в море (с одним неисправным двигателем) под командой Луи Безона, и с этого момента сообщений от нее не поступит (15038).

February 12 1942 German is declared the official language in all occupied eastern territories (1224).

12 февраля 1942 немецкий был объявлен официальным языком на всех оккупированных территориях (2245,2).

February 12, 1942: Protected by a constant umbrella of Luftwaffe fighters and smaller naval units, the battleships Scharnhorst and Gneisenau and the cruiser Prinz Eugen make a dash from Brest up the English Channel, passing the Straits of Dover and and reaching ports in Germany (Unternehmen Cerberus). Taken by complete surprise, the British Navy and Air force are unable to stop the operation, losing a considerable number of planes and naval vessels in the attempt (3819).

12 (11 - 2261) февраля 1942 2 немецких линкора Scharnhorst и Gneisenau, тяжелый крейсер Prinz Eugen, 6 эсминцев и 3 миноносца смогли вырваться из Бреста и по Ла-Маншу перешли в Германию (1037). Операция шла с 11 до 13 февраля и успех был вызван плохой разведкой (2443,56).

12 февраля в 1942 году немецкие линкоры прошли в Северное море из Бреста (15038).

Авиапромышленность:

13 февраля 1942 был подготовлен и направлен с письмом N 1736 Ориентировочный расчет дальности Ил-2 с АМ-38:

Полет на высоте 100 м

Номинальная мощность - 1500 нр

Удельный расход на номинале - 315 г/л.с./час

Запас горючего - 530 кг

|  | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0.67 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход (кг/ч) | 317 | 230 | 205 | 158 |
| Продолжительн. | 1.67 | 2.3 | 2.58 | 3.35 |
| Скорость | 349 | 310 | 290 | 260 |
| Дальность | 583 | 710 | 750 | 870 (1684,3) |

13 февраля 1942 г. в связи с острейшим недостатком рабочих кадров был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О мобилизации трудоспособного городского населения для работы на предприятиях оборонной промышленности и их стройках», в соответствии с которым на авиационные предприятия призывались не занятые общественно-полезным трудом мужчины в возрасте от 16 до 58 лет и женщины – от 16 до 45 лет. Также в начале войны были мобилизованы учащиеся 8–10 классов средних школ, ремесленных училищ и школ ФЗО. Кроме этого привлекались домохозяйки, женщины, сельское население, пенсионеры, демобилизованные из рядов Красной Армии, рабочие колонны, инвалиды войны, спецпереселенцы и заключенные. Так, например, количество работающих на заводе № 499 (Заводоуковск), включая ОРС и ОКС, было 1300–1400 чел., из них – рабочих основного производства 800–950 чел.. что составляло 93–96 % плана. Количество женщин – 55 %. На 1 января 1945 г. рабочая сила по возрасту характеризуется: от 14 до 17 лет – 239 чел.; от 17 до 25 лет – 498 чел.; от 26 до 40 лет – 402 чел.; от 41 до 50 лет – 188 чел. и от 51 и выше – 90 чел. По стажу работы: до одного года – 494 чел., до двух лет – 705 чел., до трех лет и выше – 208 чел. (Государственный архив социально-полити-ческой истории Тюменской области (ГАСПИТО). Ф. 124. Оп. 1. Д. 86. Л. 7, 8.) (11896).

13 февраля 1942 года Особое совещание НКВД СССР оформило постановление о казни генерал-лейтенантов авиации П.А. Алексеева, К.М. Гусева, Е.С. Птухина, П.И. Пум-пура, генерал-майоров авиации А.П. Ионова, Н.А. Ласки-на, А.А. Левина, А.И. Филина, Э.Г. Шахта, П.П. Юсупова, помощника генерал-инспектора ВВС комдива Н.Н. Васильченко (10745,21).

Другие оборонные отрасли:

13 февраля 1942 года была подписана программа испытаний ЗИС-41, но, по ряду причин, работы задержались. В качестве места испытаний был выбран филиал АНИОП, он же Гороховецкий АНИОП (район поселка Мулино). Туда программа испытаний и предписание Артиллерийского Комитета ГАУ КА прибыли 24 февраля, а ЗИС-41 поступила 13 марта. Подготовительные работы, в том числе и по вине полигона, закончились только 10 апреля, а испытания стрельбой начались 11 числа. Впрочем, они очень быстро завершились, паузу взяли до 25 мая.

13 февраля 1942 Артиллерийский Комитет ГАУ КА выдал тактико-технические требования на орудия м-42, а 14 марта на заводе №172 построили опытный образец орудия (20344).

13 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1277 О т.т. Колесове Я.С. и Гаршине В.П. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 46 (11012).

13 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1278 О возвращении из г. Баку в г.г. Ростов-на-Дону и Азов части эвакуируемого оборудования НКЛП и НКПСМ СССР. (7022, 47,48).

13 февраля 1942 г. Берия вошел в состав транспортной группы, вместе с Маленковым и Кагановичем (10675).

13 февраля 1942 года вышел приказ № 52с НКБ

Во исполнение распоряжения СНК от 28 января 1942 года № 1466-рс: передать в ведение Наркомата промышленно-строительных материалов РСФСР все строения ………….. завода № 574 НКБ заводу стройдеталей № 5 (5799, 275-276).

Армия:

13 ФЕВРАЛЯ 1942 УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ Совинформбюро:

В течение ночи на 13 февраля происходили наступательные бои наших войск против немецко-фашистских войск.

Наша кавалерийская часть, действующая на одном из участков Западного фронта, выбила немцев из укреплённого района и захватила 6 пулемётов, 8 автоматов и большое количество другого оружия и снаряжения. На другом участке фронта часть под командованием тов. Кузнецова отбила контратаку вражеского полка и уничтожила немецкий тяжёлый танк. На поле боя осталось свыше 200 убитых солдат и офицеров противника.

На отдельных участках Калининского фронта наши части за один день заняли несколько населённых пунктов, захватили 280 автомашин, большое количество боеприпасов, уничтожили 10 немецких пулемётов и несколько орудий. Противник потерял свыше 1.000 солдат и офицеров.

Нашими частями, действующими на отдельных участках Ленинградского фронта, за один день уничтожено до 1.200 немецких солдат и офицеров. Части командира Свиридова, атаковав немцев, разрушили 26 ДЗОТов, 3 наблюдательных пункта, 5 укрытий для миномётных батарей, свыше 30 блиндажей, уничтожили 18 орудий, 26 пулемётов и захватили большие трофеи.

Миномётный расчёт красноармейца тов. Хромченко, открыв огонь по отступающей вражеской автоколонне, уничтожил 6 грузовиков с боеприпасами и продовольствием и штабную автомашину.

Партизанский отряд тов. С, действующий в одном из районов Харьковской области, оккупированных немцами, совершил налёт на село, занятое противником. Нападение партизан было настолько неожиданным для гитлеровцев, что они не успели взяться за оружие. Партизаны перебили до 40 солдат и офицеров. Этот же отряд разрушил во многих местах связь между частями противника и его штабом, взорвал две немецкие автомашины с солдатами.

Пленный ефрейтор 526 полка 298 немецкой пехотной дивизии Герберт Ганс рассказал: «Уже в декабре весь личный состав 526 полка был сведён в два батальона. Во время последнего наступления русских на Южном фронте полк потерял 11 орудий полковой артиллерии, 11 противотанковых орудий, много пулемётов и миномётов».

Пленный ефрейтор 9 роты 21 танкового полка 20 танковой дивизии Эммануил Шмидт рассказал: «По дороге между Волоколамском и Рузой я видел, как немецкие солдаты убили 15 красноармейцев. Эти красноармейцы были ранены в последних боях. Они шли очень медленно. Тогда солдаты, сопровождавшие пленных, расстреляли их».

В городах Гадяч и Зеньково, Полтавской области, немцы замучили 280 советских граждан. Трупы замученных гитлеровцы свалили в ямы, туда же бросили живых детей и зарыли их вместе с убитыми родителями.

Бурщик Сокольного рудника (Восточный Казахстан) В. И. Дементюк выполнил сменное задание на 4.714 процентов (15039).

13 ФЕВРАЛЯ 1942 ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ Совинформбюро:

В течение 13 февраля наши войска с боями продвигались вперёд. Контратаки, предпринятые противником на отдельных участках фронта, были отбиты с большими для немецких войск потерями.

За 12 февраля уничтожено 16 немецких самолётов. Наши потери — 7 самолётов.

За 12 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено более 100 немецких автомашин с войсками и грузами, 70 повозок с боеприпасами, 12 полевых орудий, взорвано 3 склада с боеприпасами, рассеяно и частью уничтожено 5 рот пехоты противника.

Часть, которой командует тов. Давыдовский (Западный фронт), отбила несколько ожесточённых контратак противника. На поле боя осталось 300 трупов вражеских солдат и офицеров. На другом участке артиллеристы нашей стрелковой части отразили контратаку вражеского полка, поддержанного 4 танками. Два немецких танка подбиты.

Наша часть, действующая на одном из участков Юго-Западного фронта, отразила две контратаки немцев и, преследуя противника, захватила 15 вражеских дерево-земляных огневых точек, 2 орудия, 7 пулемётов, 2 радиостанции, много снарядов и винтовочных патронов. Противник потерял убитыми 150 солдат и офицеров.

Командир взвода тов. Алиев с группой разведчиков совершил ночное нападение на деревню, занятую противником. В результате боя наши разведчики истребили 20 немецких солдат, захватили два пулемёта, важные оперативные документы и разное снаряжение.

У убитого немецкого обер-ефрейтора Эрнста Кротцингера найдено неотправленное письмо на родину. Приводим выдержки из письма: «...Наш полк почти уничтожен. Прошлой ночью в селе одна рота вашего полка подверглась нападению. Только 6 человек из всей роты спаслись и добрались до своей части. Сегодня утром мы ходили в разведку и видели, как русские разъезжали по этому селу на машинах нашей разгромленной роты... Долгое пребывание вблизи противника изматывает нервы. Мы уже не можем дальше оставаться в таком положении. Две роты полка полностью разбиты... Наиболее сильные роты насчитывают по 50—60 солдат... Всё время стрельба, всё время отступление, всё время потери. Жечь сёла, гнать мирных людей, женщин, детей, голых и босых, в снежные пустыни. Война! Что означает это слово — вы, на родине, никогда не поймёте. Невероятные бедствия, смерть. За что?..».

Отступая из деревни Агарыш, Смоленской области, гитлеровцы расстреляли 37 колхозников и колхозниц. В деревне Ломаново немцы зверски замучили 70 пленных красноармейцев и 12 колхозников.

Екатериновский сельский совет, Кагановичского района, Ворошиловградской области, подсчитал, что за время пребывания немецких грабителей и убийц на территории Екатериновского сельского совета гитлеровцы разграбили у колхозников только личного имущества на сумму 362.109 рублей.

Забойщик шахты «Центральная» в Кемерово Никифор Систеров, став на стахановскую вахту в честь XXIV годовщины Красной Армии, добился выдающегося успеха. Работая отбойным молотком, он перевыполнил норму в 10 раз, дав стране около шести вагонов угля (15039).

13 февраля 1942 г. вышел ПРИКАЗ НКО СССР О ВВЕДЕНИИ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ НА АВТОМОБИЛЯХ И МОТОЦИКЛАХ КРАСНОЙ АРМИИ №44

В дополнение к Приказу НКО № 11 от 14 января 1942 г. о введении опознавательных знаков на автомобилях Красной Армии ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На всех автомобилях и мотоциклах войсковых частей и соединений действующей Красной Армии к 15 марта 1942 г. нанести номерные знаки согласно приложению № 1.

2. Закрепить за фронтами и отдельными армиями номерные знаки согласно инструкции и перечня номерных знаков (см. приложение № 2).

3. На всех воинских автомобилях и мотоциклах, не входящих в состав действующей Красной Армии, иметь номерные знаки, установленные государственной автоинспекцией НКВД Союза ССР.

4. С 15 марта 1942 г. все автомобили и мотоциклы, не имеющие установленных номерных знаков и справок о закреплении, отбирать и направлять на сборные пункты в распоряжение комендантов городов и начальников управлений военно-автомобильных дорог.

Заместитель народного комиссара обороны СССР генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев

Приложение № 1

ОПИСАНИЕ НОМЕРНОГО ЗНАКА НА АВТОМОБИЛЯХ И МОТОЦИКЛАХ КРАСНОЙ АРМИИ

1. Номерной знак на автомобилях и мотоциклах Красной Армии состоит из одной буквы и пятизначного числа, присвоенных данной машине или мотоциклу.

2. Каждая буква перечня номерных знаков обозначает серию номеров в пределах до 10000, а каждый номер буквы соответствует определенной одной автомашине или мотоциклу.

3. Номерной знак на различных типах автомашин наносится по-разному, а именно:

а) на легковых автомобилях номерные знаки наносятся на щитках из жести или фанеры, укрепленных на кронштейне светосигнального фонаря.

Размер щитка: 380x110 мм. Буква и цифры на нем наносятся по всей длине с тремя разделительными знаками: тире между буквой и первой цифрой, первой и второй, третьей и четвертой цифрами.

Размер буквы: высота 80 мм, ширина 40 мм и ширина линии буквы 12 мм.

Размер цифр: высота 80 мм, ширина 40 мм и ширина линии цифры 12 мм.

Размер разделительного знака тире: 24x12 мм.

Буква и цифры номерного знака наносятся черной краской на белом фоне (зимой) или белой краской на черном фоне (летом).

Пример: легковому автомобилю 75 сп 25 сд Карельского фронта присвоен номерной знак: серия «А» и № 0-01-36. Тогда на щитке будет написано: А-0-01-36.

б) На мотоциклах номерные знаки наносятся так же, как и на легковых автомобилях — на жестяных или фанерных щитках, укрепленных над светосигнальным фонарем.

Размер щитка: 310x80 мм. Буква и цифры на нем наносятся по всей длине с тремя разделительными знаками — тире между буквой и первой цифрой, первой и второй, третьей и четвертой цифрами.

Размер буквы: высота 45 мм, ширина 30 мм, ширина линии буквы 8 мм.

Размер цифр: высота 45 мм, ширина 30 мм, ширина линии цифры 8 мм.

Размер разделительного знака тире: 16x8 мм.

Буква и цифры наносятся такими же красками, как и у легковых автомобилей.

Пример: мотоциклу 105-го мотоциклетного батальона 7-ой отдельной армии присвоен номерной знак: серия «П» и № 2-45-31. На щитке будет написано: П-2-45-31.

в) На грузовых автомобилях номерные знаки наносятся на середине заднего борта кузова и на панелях правой и левой дверцы кабины.

На заднем борту буква и цифры наносятся на одной линии с тремя разделительными знаками — тире между буквой и первой цифрой, первой и второй, третьей и четвертой цифрами.

Размер буквы и цифр: высота 150 мм, ширина 70 мм, ширина линии буквы и цифр 20 мм.

Размер разделительного знака тире: 40x20 мм.

Буква и цифры номерного знака наносятся черной краской на белом фоне (зимой) и белой — на зеленом (летом).

На панелях дверц кабины в верхних частях их под выштампованной каймой буква и цифры наносятся на одной линии по всей ее длине с тремя разделительными знаками — тире между буквой и первой цифрой, первой и второй, третьей и четвертой цифрами. Ниже номерного знака на левой дверце кабины машин резерва фронта и Резерва Верховного Главнокомандования наносятся соответствующие опознавательные знаки (ромбы) согласно приказу НКО № 11 1942 г.

Размер буквы и цифр: высота 100 мм, ширина 50 мм и ширина линии цифры 15 мм.

Размер разделительного знака тире: 30x15 мм.

Буква и цифры номерного знака наносятся черной краской на белом фоне (зимой) или белой краской на зеленом фоне (летом).

Пример: грузовому автомобилю 243-го отдельного автотранспортного батальона Западного фронта присвоен номерной знак: серия «Г» и № 1-93-26.

Тогда на заднем борту кузова и на панелях дверц кабины будет написано: Г- 1-93-26.

г) На специальных автомобилях номерные знаки наносятся на задней стенке их в местах лучшей видимости и на панелях правой и левой дверц кабины так же, как и на грузовых автомобилях.

Если по условиям оборудования специального автомобиля невозможно нанести номерной знак на его задней стенке, знак наносится на фанерном щитке размером 700x200 мм, который укрепляется в задней части машины.

Размеры номерного знака, буквы и цифры такие же, как у номерных знаков на грузовых автомобилях.

Пример: бензоцистерне 102-го авиационного полка Юго-Западного фронта присвоен номерной знак: серия «Г» и № 2-48-37. Тогда на задней стенке машины или на щитке и на панелях дверц будет написано: Г-2-48-37.

Для однообразия номерных знаков изготавливается силами воинской части трафарет из картона, фанеры или жести согласно указанным размерам. Буквы и цифры писать прямым шрифтом линиями одинаковой толщины.

Начальник автомобильно-дорожного управления КА генерал-майор технических войск Кондратьев

Военный комиссар автомобильно-дорожного управления КА

полковой комиссар Мамаев

Приложение № 2

ИНСТРУКЦИЯ

ПО УЧЕТУ И ПРИМЕНЕНИЮ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ И СОЕДИНЕНИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ

1. Перечень номерных знаков для фронтов и отдельных армий хранится в Автомобильно-дорожном управлении Красной Армии.

2. Начальник Автомобильно-дорожного управления Красной Армии организует через автодорожные отделы фронтов и отдельных армий учет распределения и движения номерных знаков по войсковым частям и соединениям действующей Красной Армии.

3. Автодорожный отдел штаба тыла фронта закрепляет номерные знаки за армиями в соответствии с количеством автопарка в ней. Как правило, за одной армией закрепляются номера одной или двух серий (букв) фронта. В некоторых случаях допускается закрепление номеров одной серии (буквы) за двумя армиями. По израсходовании номерных знаков всех серий (букв), выделенных для фронта или отдельной армии, Автомобильно-дорожное управление Красной Армии по заявкам фронта или армии дополнительно выделяет номера.

4. Автодорожные отделы штабов армий выделяют номерные знаки войсковым частям и соединениям из расчета численного состава автопарка у них плюс резерв в количестве 5—10%.

5. Номерной знак закрепляется за автомобилем или мотоциклом приказом по части в соответствии с выделенным диапазоном знаков для данной части.

6. В случае утери номерного знака последний утрачивает свою силу с момента отдачи в приказе по части об утере и его замены новым.

7. В каждом отдельном случае утери знаков производится расследование для установления виновных, о чем и принятых мерах командир части доносит по команде.

8. Перечень номерных знаков хранится в штабах соответствующих войсковых частей, соединений и учреждений Красной Армии на правах секретных документов.

9. При передаче автомобилей или мотоциклов и при передислоцировании войсковых частей и соединений из одного фронта (отдельной армии) в другой, старые номерные знаки заменяются на новые по прибытии на место назначения.

10. При передислоцировании или передаче армии в целом из одного фронта в другой номерные знаки автомашин сохраняются старые.

11. При формировании новых фронтов и отдельных армий начальник Автомобильно-дорожного управления Красной Армии устанавливает для них перечень номерных знаков.

12. Вновь формируемые войсковые части и соединения Красной Армии получают положенные им автомашины и мотоциклы из народного хозяйства с номерными знаками государственной автоинспекции, которые заменяются на армейские знаки по прибытии машины в действующую армию.

13. На автомобилях и мотоциклах, выходящих из ремонта с заводов, ремонтных баз и мастерских, наносятся номерные знаки, присвоенные им войсковыми частями до поступления в ремонт.

14. Новые автомобили и мотоциклы с заводов промышленности и складов войсковые части и соединения Красной Армии получают с бумажными транзитными номерами, которые заменяются по прибытии в часть машин на постоянные армейские знаки (если войсковая часть входит в состав действующей армии) или на знаки государственной автоинспекции (если войсковая часть формируется или дислоцирована в тылу).

15. Каждый водитель автомобиля или мотоцикла имеет при себе справку о закреплении по установленной форме.

16. Справка представляет собою плотный картон, сложенный вдвое, размером в развернутом виде 146x102 мм со следующим содержанием:

СПРАВКА

№..... (номер машины)

Выдана водителю т. войсковой частью....в том, что за

ним закреплен автомобиль марки

двигатель № . шасси №......

а) Наружная сторона: НКО СССР

СПРАВКА О ЗАКРЕПЛЕНИИ МАШИНЫ

№..... (номер машины)

б) Внутренняя сторона:

За совершение аварии, катастрофы (по вине водителя) и оставление машины водитель привлекается к судебной ответственности, как за оставление и порчу оружия. Подпись водителя ..............................

Командир Комиссар части части

М. п.

№......

« ...... 194 .. г.

Основание: приказ НКО № 0260 1941 г.

17. В случае, если за водителем закрепляется другой автомобиль или мотоцикл, меняется и справка соответственно вновь закрепленной машине.

18. При утере справки о закреплении машины последняя утрачивает свою силу с момента отдачи в приказе об утере и замене новой.

19. Во всех случаях утери справки о закреплении машины производится расследование; о принятых мерах командир части доносит по команде.

20. При сдаче автомобиля или мотоцикла в ремонт вне части (на заводы промышленности, ремонтные базы или мастерские) справка о закреплении машины сдается водителем в штаб своей части и возвращается ему по получении машины из ремонта.

Начальник Автомобильно-дорожного управления КА генерал-майор технических войск Кондратьев

Военный комиссар Автомобильно-дорожного управления КА полковой комиссар Мамаев

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 920266. Д. 3. Л. 123-126. Типографский экз. (11211).

13 февраля 1942 НКВМФ Н.Г.Кузнецов выпустил директиву N НШ/58 об использовании минно-торпедной авиации (2120).

13 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1276 О составе суда для рассмотрения дела по обвинению маршала Советского Союза Кулика Г.И. (7022, 45).

13 февраля 1942 немецкое сопротивление усилилось, так как передовые части КА вышли к границе Белоруссии (2261).

Жизнь и внутренняя политика:

13 февраля 1942 в СССР вышел указ о мобилизации городского населения для работы на предприятиях и в строительстве (4962).

13 февраля 1942 вышел указ Президиума ВС "О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения для работы на производстве и строительстве" (173,216).

13 февраля 1942 г. указ «Об ответственности рабочих..,» от 26 декабря 1941 г., о котором говорилось выше, был дополнен указом «О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения для работы на производстве и строительстве» (Кравченко Г.С. Указ. соч. С. 110). Этот второй указ дал возможность руководству НКАП развернуть широкомасштабный набор рабочей силы на авиазаводы в районах размещения эвакуированных предприятий, что в известной мере снимало остроту жилищной проблемы. Уже в феврале 1942 г. только на авиазаводы Куйбышева были направлены 5 тыс. старшеклассников, 500 студентов, 6 тыс. рабочих с гражданских производств, 5 тыс. служащих и 1500 выпускников ремесленных училищ. Видимо, это не привело к кардинальному улучшению дел, во всяком случае, ещё 20 февраля 1942 г. НКАП докладывал, что «куйбышевская группа заводов испытывает острый недостаток в рабочей силе, даже при наличии рабочих колон НКО.. .» (РГАЭ. Ф. 8044. On. 1. Д. 4466. Л. 1). Весной 1942 г. к ним прибавились 14 тыс. чел., мобилизованных в Чкаловской, Пензенской и Куйбышевской областях и 40 тыс. рабочих и учащихся ремесленных училищ, эвакуированных из Ленинграда. Всего из блокадного Ленинграда весной 1942 г. было вывезено 25 тыс. рабочих, которым, ввиду их измождённости, обеспечивали усиленное питание в пути и ещё в течение месяца на новом месте. Наибольшая компактная группа ленинградских рабочих (4500 чел.) была распределена в Куйбышев, на завод № 24 (РГАЭ. Ф. 8044. On. 1. Д. 4466. Л. 147-148) (12011).

Внешняя политика:

13 февраля 1942 года было получено:

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ *

Я очень доволен тем, что Ваше Правительство дало свое согласие принять моего старого и верного друга адмирала Стэндли в качестве посла Соединенных Штатов. В течение многих лет мы были близкими коллегами, и он пользуется моим полным доверием. Я рекомендую его Вам не только как честного и энергичного человека, но также и как человека, который высоко ценит достижения Советского Союза и восхищается ими. Он, как Вы помните, посетил Советский Союз в прошлом году вместе с г-ном Гарриманом. Со времени возвращения из Москвы адмирал Стэндли уже многое сделал для того, чтобы в Соединенных Штатах лучше понимали положение в Советском Союзе. Я уверен, что с его богатым опытом и знанием тех проблем, которые стоят перед нашими странами, и при Вашем сотрудничестве его усилия еще больше сблизить наши страны увенчаются успехом.

Мое внимание только что было обращено на тот факт, что Советское Правительство разместило у нас заказы на товары и вооружение на сумму, превышающую миллиард долларов, который был предоставлен в распоряжение Советского Правительства прошлой осенью согласно закону о передаче вооружения взаймы или в аренду и на основании обмена письмами между нами. В связи с этим я предлагаю, чтобы по этому же закону второй миллиард долларов был предоставлен в распоряжение Вашего Правительства на тех же самых условиях, на которых был предоставлен и первый миллиард. Если у Вас будут какие-либо другие предложения в отношении условий, на которых второй миллиард долларов должен быть Вам предоставлен, Вы можете быть уверены в том, что эти предложения будут тщательно и благожелательно рассмотрены. Может быть, позднее окажется взаимно желательным пересмотреть финансовые соглашения, которые мы заключаем сейчас, с тем чтобы учесть изменившиеся условия (7430).

За рубежом:

13 февраля 1942 года подлодка 1-17 (капитан Нисино) получила приказ следовать к берегам США. 20 февраля бортовой самолет дважды поднимался в воздух в поисках кораблей противника, а 23 февраля — для выбора объекта на побережье США для артиллерийского обстрела (командир 1-17 принял решение провести “акцию устрашения врага”). В результате разведывательных полетов бортового E14Y1, была определена подходящая цель — нефтеперерабатывающий завод недалеко от Санта-Барбары и в ночь на 24 февраля японские снаряды обрушились на американскую землю. На берегу были отмечены пожары, а американская служба ПВО даже объявила воздушную тревогу. Справедливости ради нужно отметить, что 1-15 была не первой японской подлодкой обстреливавшей Америку, месяцем раньше район Сан-Франциско из своей единственной 76-мм пушки обстреляла японская подлодка Ro-64. После этих успешных рейдов командование флота приказало всем японским субмаринам наносить артиллерийские удары по береговым объектам (не в ущерб основному заданию), чтобы вызвать панику и оказать психологическое воздействие на противника (22807).

13 февраля 1942 100 японских самолетов сбрасывают 700 японских десантников на Палембанг на Суматре (20793).

13 февраля 1942 Гитлер окончательно отменил операцию “Морской лев” (план вторжения в Британию) (4962).

Авиапромышленность:

14 февраля 1942 года Шахурин писал письмо зам. председателя СНК Вознесенскому Н.А.

В январе с.г. в систему НКАП вновь принят Подольский механический завод, который будет изготовлять бронекорпуса для самолетов Ил-2.

На 1-й квартал 1942 года для изготовления бронекорпусов требуется листовая броневая сталь марок "АБ-2" и "ХД" в количестве 4270 тонн.

НКАП ранее этой стали не потреблял и не заявлял Госплану.

Прошу Вашего распоряжения Госплану о выделении фондов НКАП на 1-й квартал вышеуказанной стали в количестве 4270 тонн (2193,111).

14 февраля 1942 года секретарь Горьковского обкома ВКП(б) Родионов.

Выписка

из протокола N 158, л. 14

заседания бюро Горьковского обкома ВКП(б) от 10 февраля 1942 года.

Выписки посланы: ЦК ВКП(б(, ГКО, Шахурину.

Слушали: Вопрос завода N 21 им. Орджоникидзе.

Выпускаемые заводом N 21 самолеты серийного производства имеют максимальную горизонтальную скорость в среднем на 15-20 км/час ниже скорости самолета-эталона 1941 года. Основными причинами снижения горизонтальной скорости являются - введение дополнительных площадей лобового сопротивления на выпускаемых самолетах, отступление при изготовлении от заданного профиля и неровная отделка основных агрегатов, поверхность которых находится в потоке воздуха, фюзеляж, крылья, центроплан, оперение и др.

Увеличенный на 150-200 кг полетный вес выпускаемых самолетов дает снижение скороподъемности и потолка, увеличение пробега при взлете и посадке.

Опытные работы, утвержденные правительством, направленные на повышение летно-тактических качеств выпускаемых самолетов, проводятся крайне медленно. Не выдержаны сроки и до сих пор не закончено изготовление и испытание самолетов с нагнетателем Трескина, с моторами М-107 и М-82.

В целях повышения боевых качеств самолетов, выпускаемых заводом N 21, бюро обкома ВКП(б).

постановляет:

1. Одобрить представленные директором завода N 21 Гостинцевым и главным конструктором Лавочкиным мероприятия по повышению боевых качеств выпускаемых заводом самолетов (приложение N 1).

2. Обязать директора завода N 21 Гостинцева ликвидировать в производстве отступления от заданного наивыгоднейшего профиля и улучшить отделку поверхностей фюзеляжа, крыльев, оперения, обтекателей. Повысить технологическую дисциплину и контроль в производстве, строго соблюдая технические условия.

3. Принять к сведению заявление главного конструктора завода Лавочкина, что работа по самолету с мотором М-82 будет закончена к 20 февраля с.г.

4. Просить ГКО разрешить заводу N 21 производить установку 2-х консольных бензобаков на самолетах ЛАГГ-3 для увеличения дальности полета на 30%.

5. Просить народного комиссара авиационного промышленности СССР Шахурина для ускорения проведения модификаций самолетов ЛАГГ-3:

а) направить из работников ЛИИ на постоянную работу в летно-экспериментальную станцию ОКБ завода N 21 инженера-летчика Станкевича, инженера по обработке материалов испытаний Малочаева, инженера-экспериментатора и группу работников ЦИАМ во главе с Литвиновым для временной работы по доводке и испытанию нагнетателей Трескина;

б) оказать помощь опытному конструкторскому бюро завода N 21 в получении приборов, согласно приложению N 2.

6. Обязать директора автозавода им. Молотова Лоскутова предоставить возможность экспериментальной группе ОКБ завода N 21 в 7-8 человек производить в отделе N 10 работу по доводке нагнетателя Трескина на моторах М-105 и М-107. Оказать помощь экспериментальной группе квалифицированными рабочими, инструментом и деталями с тем, чтобы указанную работу закончить не позднее 15.IV.1942 года.

7. Обязать директора завода N 467 Авербах изготовить и поставить ОКБ завода N 21 к 20.II.с.г. два иксообразных винта и к 15.III.с.г. - реверсивный винт.

8. Обязать директора Кулебакского металлургического завода им. Кирова Скиба изготовить для ОКБ завода N 21 из бронированной стали 4 наименования деталей по первому варианту в количестве 40 комплектов, срок 25.IIс.г. и 7 наименований деталей по второму варианту в количестве 10 комплектов, срок - 1.III.1942 года (2160,149).

14 февраля 1942 инспектор ОЭР Хорошин и Нач. ПДБ ОЭР Винник писали Нач. ОЭР завода 18 Боброву докладную записку о пребывании на аэродроме Кряж в 1-й ЗАП, которая направляла Ил-2 на фронт (1635,116).

13 февраля ао в/заданию мы с бригадой в 13 человек направились на аэродром КРЯЖ для оказания технической помощи 1-му ЗАБ в дополнение к бригаде т. БАБИНА Л. А, работавшей в этой части.

Вследствие того, что автобус, на котором мы отправились на аэродром оказался непригодным для поездки, часть пути пришлось пройти пешком и в Кряж мы прибыли в 13 часов.

Несмотрь на тщательные поиски нам не удадось найти ни одного командира, могущего принять бригаду. После многократных попыток, наконец смогли дозвониться в город к инженер 1 ЗАБ в/инженеру 1го ранга т. КРАВЧЕНКО, который и прибыл по нашей просьбе в часть к 17 часам. Узнав о приезде дополнительной бригады, т. КРАВЧЕНКО был "неприятно удивлен" этим и заявил,что "бригаду я не просил, бригада мне не нужна, мне достаточно бригада Бабанина” и т.д.

На просьбу написать об этом официально, т. Кравченко ответил отказом.

После длительных разговоров с командиром БАО и после заявления о том, что бригада пробудет только до окончания замены моторов, т.е. 4—4 дней, т. Кравченко удалось уговорить командира БАО разместить бригаду в бараке гаража. Постельными приаадлежностьми бригада полностью не обеспечена.

При осмотре материальной части выяснилось следующее:

I. На машинах 2702, 6502, 0102, 7501 произведена замена головок блоков и производится окончательный монтаж ВМГ

2. На машнах 9701, 8801, 9801, 8501, 8201, б901, 6301, 9101 ироизводится замена моторов. На 3-х самолетах моторы уже установлены, производится монтаж. На этих машинах работает техкоманда 1 ЗАВ в количестве 60 человек и бригада з-да 24. По указанию т. Кравченко наша бригада будет "следить за правильностью монтажа”.

3. На машине 202 - замена правой плоскости. Работы не могут производится из-за отсутствия козелков, необходимых для нивеллировки. Несмотря не неоднократное заявления т. Вабанина, козелков до сих пор нет.\

4. На машине 7401 бригадой Бабанина производится: замена масло-водо-радиаторор и троссов управления заслонками /порваны в/частью/.

В течении 3-х дней никто из техсостава части к самолету не подходил, работой бригады не интересуется и машина брошена на произвол судьбы.

5, Машина 5202- летчик нарулил на самолет ПЕ-2, ремонт производит ПАРМ.

Часть машин осмотреть не удалось, т.к. на самолетах никто не работал, машина стояли зачехленные.

Состояние остальных машин сообщено в сводке.

Считаем, что присутствие в Кряже большой заводской является нецелесообразной. Вполне обеспечит устранение заводских дефектов бригада т. Бабанина.

Присутствие-же большой брнгады, работающей за техоостав приводит только к расхолаживанию последнего и отлыниванию его от работы.

Дополнительно с общаем, что лампы АПЛ-1 и трубы к ним, присланные в 1-й ЗАБ нашим з-дом - разбросаны по аэродрому - валяются в снегу, что свидетельствует о небрежном отношении к этому имуществу со сторона техсостава.

В 1 ЗАБ существует положение, когда вместо того, чтобы выявить истинного виновника дефектов, которой является в большинстве своем неподготовленность и незнание материальной части, технический состав, - все относить на счет завода и даже Начпрод БАО, в ответ на законное требование бригады об обеспечении пищей и тот заявил, что “если-бы на заводе работали лучше, вас бы сюда не прислали.”

Особо выделяем вопрос о связи брагады с заводом. Иногда серьезная работа задерживается и из-за отсутстви мелочей, которые чрезвычайно трудно доставить с з-да. Встречается необходммость разрешения ряда вопросов с руководством ОЭР и завода.

Считаем, что для оператавной связи е аэродромом в распоряжение ОЭР должен быть самолет У-2 (1635).

14 февраля 1942 С.В.И. писал А.И.Ш. письмо N 205 с:

"По имеющимся сведениям во всех главнейших в техническом отношении странах, в Америке, в Англии, в Германии, несмотря на войну ведется усиленная работа по водяным моторам с нормальной мощностью 2000 нр и выше.

В системе НКАП эти работы до войны проводились усиленными темпами.

В данный момент эти работы приостановлены или ведутся слабыми темпами.

завод 24 работает над увеличением мощности АМ-38, но для того, чтобы иметь номинальную мощность 2000 нр, необходимо АМ-38 переконструировать заново, без коренной переделки получить номинальную мощность 2000 нр нельзя.

Завод 16 построил новый мотор М-250 конструкции Добрынина с номинальной мощностью 2300 нр, превосходство этого мотора по отношению к АМ-38 в смысле схемы и дальнейшего развития мощности мотора по этой схеме - очевидно.

Мотор М250 - это мотор будущего. Поэтому вношу предложение ускорить испытания и доводки М-250, передав его на завод, который его создал, т.е. на завод 16.

Для скорейшей отработки М-250 в воздухе принимаю на себя обязательства поставить М-250 на Ил-2 и провести испытания.

Установка М-250 на Ил-2 может быть произведена через 1.5 месяца после получения мотора (1679,81).

14 февраля 1942 л 21 завода Ю.К.Станкевич разбил при испытаниях ЛаГГ-3 вследствие отрыва предкрылка. Машина вошла в штопор и врезалась в землю. Л погиб (2108).

14 февраля 1942 г. ИТП М-1 начали готовить к проведению летных испытаний. В последующие дни самолет вывезли на аэродром, рулил и разбегался летчик Попельнушенко. Далее к продолжению тестирования готовился Петр Логинов. Первый полет 13 марта 1942 г. с аэродрома в Новосибирске выполнил летчик А.И.Никашин. Уже при заходе на посадку произошло повреждение масляной магистрали, с последующим выбросом масла. До 3 апреля удалось выполнить всего 5 полетов, сопровождающихся постоянными сбоями двигателя. Установленный новый М-107 также доставлял неприятности своей неустойчивой работой, поэтому полеты выполнялись с большими перерывами.

К 22 июля 1942 г. на ИТП удалось выполнить всего девять кратковременных контрольных полетов. Они показали, что сильный перегрев масла и его постоянный выброс из суфлера не позволяют получить на М-107 полную мощность, что значительно снижало характеристики самолета. По причине постоянных переборок и регулировок двигателя вооружение на этом этапе не устанавливали. По той же причине не пользовались консольными топливными баками, поэтому бензосистему полностью не отрабатывали. Заводу № 51 предписывалось до 10 августа 1942 г. довести самолет до нормального летного состояния и передать его на испытания в НИИ ВВС. Однако сделать этого в срок не удалось. 26 августа 1942 г. летчик Зайцев совершил вынужденную посадку на аэродроме по причине разрушения подшипников вала двигателя.

В конце 1942 г. ИТП перевезли в Москву, где на него установили новый, только что прошедший испытания М-107ПА. Смонтированное вооружение состояло из 20-мм пушек 111 ВАК. Между тем полеты опытного истребителя по-прежнему проводились эпизодически. 25 февраля 1943 г. произошла авария Як-9 с М-107А, после которой 107-й двигатель сняли с производства и решили продолжить его усовершенствование. Далее последовало распоряжение заместителя наркома по опытному самолетостроению А.С.Яковлева провести статические испытания ИТП. Самолет успешно выдержал все нагружения до 100%, однако для продолжения полетов далее не годился. Судьба этого экземпляра имела неожиданное продолжение - ИТП (М) в 1944 г. использовали в качестве вентилятора для отработки пульсирующих воздушно-реактивных двигателей.

Второй опытный экземпляр ИТП (М-2), построенный в Новосибирске, первоначально оснастили двигателем АМ-37. Уже после доставки машины в Москву в декабре 1942 г. на нее решили установить двигатель АМ-39. Этот мотор ждали с апреля до 11 октября 1943 г. С получением двигателя его смонтировали на самолете и 23 октября передали его на испытания.

Первый полет ИТП (М-2) совершил 23 ноября 1943 г., следующий - 2 декабря. В отличие от предыдущего варианта ИТП (М-2) имел только синхронное вооружение, состоящее из установленных в фюзеляже трех пушек ШВАК. Под крылом подвешивалось до 400 кг бомб.

Несмотря на то что истребитель ИТП изначально рассчитывался на высокие полетные скорости около 700 км/ч, приблизиться к этому значению по причине отсутствия подходящих двигателей на практике не удалось. Одновременно, мощное пушечное вооружение в 1943-44 годах уже устанавливалось на серийных истребителях Л а и Як, поэтому от дальнейшего совершенствования ИТП отказались.

| Основные характеристики ИТП | М-1 | М-2 |
| --- | --- | --- |
| Размах крыла (м) | 10,0 | 10,0 |
| Длина в линии полета (м) | 8,95 | 9,0 |
| Площадь крыла (м2) | 16,45 | 16,45 |
| Вес пустого (кг) | 2598 | 3095 |
| Полетный вес (кг) | 3750 (3366) | 3820 |
| Нагрузка на крыло (кг/м2) | 227 | 232 |
| Максимальная скорость у земли (км/ч) | 541 | 540 |
| Максим, скорость у земли на форсаже (км/ч) | 549 | 600 |
| Максимальная скорость на высоте 5000 м (км/ч) | 645* | 560** |
| Время набора высоты 5000 м (мин) | 5,4 | 6,0*** |
| Потолок (м) | - | 11500 |

* Скорость на высоте 6200 м

** Максимальная скорость на 2500 м. на форсаже 650 км/ч

*** Время набора высоты (12016).

14 февраля 1942 г. самолет ИТП-1 начали готовить к проведению заводских летных испытаний. От НИИ ВВС ведущим летчиком-испытателем был назначен военинженер 1-го ранга А.И. Никашин, ведущим инженером - военинженер 1-го ранга И.Г Лазарев. Летчиком-испытателем от ЛИИ НКАП был капитан П.М. Попельнушенко (24297).

14 февраля 1942 самолет ИТП (М-1) начали готовить к проведению заводских летных испытаний. От НИИ ВВС ведущим летчиком-испытателем был назначен военинженер 1-го ранга А. И. Никашин, ведущим инженером — военинженер 1-го ранга И. Г. Лазарев. Летчиком-испытателем от ЛИИ НКАП был капитан П. М. Попельнушенко.

В течение месяца было выполнено несколько рулежек и подлетов. Машина вела себя вполне нормально. По состоянию на 10 марта 1942 г. на ИТП (М-1) продолжала доводиться винтомоторная группа. Первый вылет самолета намечался на 12— 13 марта (17500).

14 февраля 1942 г. был подписан отчет Начальника истребительного отдела НИИ ВВС военинженера 1 ранга А.Н. Фролов, который внимательно проанализировал всю имевшуюся информацию по Bf I09F, сравнив «мессер» с новыми типами советских истребителей. Фролов отмечалось, что для боя с Bf 109F лучше других наших истребителей подходил Як-1, хотя и он уступал «Фридриху» в скорости и скороподъемности на малых высотах.

Труднее было вести борьбу с «мессершмиттом» советскому истребителю ЛаГГ-3, поскольку он сильно отставал по основным летным данным, за исключением мощности стрелково-пушечного вооружения. К тому же ЛаГГ-3 отличался «тяжелым» управлением, особенно при переходе из одной фигуры в другую. Что касается МиГ-3, то этот истребитель обладал хорошими характеристиками на высотах 5000 м и более, где бои происходили относительно редко, а вблизи земли он проигрывал в маневренности более легким Bf I09F. Важным недостатком МиГ-3 оказалось весьма слабое вооружение, состоявшее из одного крупнокалиберного пулемета БС и двух пулеметов ШКАС винтовочного калибра.

А.Н. Фролов констатировал: «Противник имеет преимущество по основным летно-тактическим данным перед всеми типами наших новых истребителей до высоты 2000 м... Взлетно-посадочные свойства наших машин неудовлетворительны (они особенно плохие у ЛаГГ-3). Длина разбега велика, а имеющаяся тенденция разворота вправо усложняет производство взлета в строю и требует особого внимания при вылете с ограниченных полевых площадок. Большие посадочная скорость и длина пробега также требуют исключительного внимания и достаточного опыта при точном расчете захода на посадку...».

Для более детальной и тщательной оценки Bf 109F руководство НИИ ВВС КА считало необходимым провести его испытания.  (23195).

Другие оборонные отрасли:

14 февраля 1942 г. вышел ПРИКАЗ ПО АТУ ГАБТУ КА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОГОВОРОВ НА 1942 ГОД №15

§1

Объявляю для руководства и исполнения Постановления СНК Союза ССР от 8 февраля с.г. № 155 «О заключении хозяйственных договоров на 1942 год». Совет народных комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить наркоматам и центральным учреждениям Союза ССР продлить на 1942 год основные (общие) условия поставки продукции, действовавшие в 1941 году.

2. Представить наркоматам и центральным учреждениям право в случае необходимости внести по соглашению наркомата - поставщика с наркоматами - потребителями в основные условия поставки товаров на 1942 год, изменения, вытекающие из условий военного времени, кроме военных заказов, изменения условий, по которым утверждаются Правительством.

3. Заключение договоров произвести на базе основных условий поставки продукции и закончить не позднее 1 марта 1942 года.

§2

Начальникам отделов 2, 3, 4 и 5 приступить к немедленному оформлению поставки автотракторного имущества на 1942 год — договорами.

Срок заключения договоров по управлению устанавливаю — 26 февраля.

§3

Ежедневно к 20.00 представлять в 1 отдел управления сведения о ходе заключения договоров по отдельным видам имущества.

Начальнику 1 отдела ежедневно в 13.00 докладывать мне сводку о заключенных отделами договорах за прошедший день.

Зам. Председателя СНК СССР Н. Вознесенский

Управляющий делами Совнаркома СССР Я. Чадаев

Начальник АТУ ГАБТУ КА бригинженер Тягунов

Врид военкома АТУ ГАБТУ КА военинженер 2 ранга Церетлишвили

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11386. Д. 140. Л. 28-29. Подлинник (11211).

14 февраля 1942 на ГАЗ закончили постройку опытного образца Т-70. К 19 февраля была подготовлена программа испытаний Т-70 пробегом, а также испытания установленного в танке вооружения.

Вышедшая на испытания машина практически по всем характеристикам превосходила Т-60. При равной ширине её длина выросла почти на 20 см, а высота корпуса – почти на 15 см. Боевая масса нового танка выросла до 9 тонн.

Увеличилась и бронезащита, и на этом моменте стоит остановиться поподробнее. Дело в том, что стараниями некоторых отечественных историков родилась легенда о том, что ГАЗ-70 якобы имел бронирование на уровне Т-60, которое по итогам испытаний было усилено. Но с отчётом об испытаниях опытного образца Т-70 эта легенда не стыкуется никак. Согласно этому документу, толщина центрального лобового листа опытного танка составляла 45 мм, а верхнего лобового листа — 35 мм, как и у пошедшей в серийное производство машины. «Практически равноценным» бронированию Т-60 такая бронезащита не может считаться никак: у танка-предшественника толщина центрального лобового листа корпуса составляла 35 мм, а верхнего – 15 мм (17664).

К 14 февраля 1942 создание опытного образца танка лёгкого танка ГАЗ-70 закончили, так что Гинзбург немного опоздал. Между тем, к требованиям по созданию 76-мм САУ набралось немало вопросов:

«1. Орудие предназначается для совместных действий с мотомехчастями против танков, ДЗОТов, укреплённых точек в населённых пунктах, а также против живой силы противника (стрельба шрапнелью).

2. Вес машины в походном положении 7,5–8 тонн, спец. прицепки 3,5–4 тонны.

3. Система имеет противопульную и противоосколочную защиту расчета со лба и частично с боков. Экипаж, двигатель, топливные баки и боекомплект бронируется аналогично Т-60.

4. Возимый боекомплект не менее 20 штук унитарных патронов. Основой боекомплект должен транспортироваться на прицепке к Т-60.

5. Система должна иметь как минимум горизонтальный обстрел +/−7 градусов (желательно возможно больший), вертикальный обстрел от –5 до +30 градусов.

6. Конструкция системы должны обеспечивать возможность ведения огня без специальных упоров (сошников).

7. Команда (вместе с водителем) 4–5 человек».

Что заявленная боевая масса, что боекомплект вызывают некоторое недоумение. Однозначно можно говорить о том, что с таким набором тактико-технических требований нормальную самоходную установку спроектировать было невозможно. Увеличение числа опорных катков до пяти на борт, конечно, подразумевало увеличение длины корпуса, но, как показали дальнейшие работы, этого оказалось недостаточно.

Тем не менее первый шаг к созданию новой лёгкой САУ был сделан (17668).

14 февраля 1942 года работы по сборке опытного Т-70 на ГАЗ закончились, после чего начались заводские испытания. При этом боевая масса достигла 8,8 тонн, что лишний раз сыграло против желания усилить борта корпуса (23179).

14 февраля 1942 года на ГАЗ закончились работы по сборке опытного Т-70, после чего начались заводские испытания. При этом боевая масса достигла 8,8 тонн, что лишний раз сыграло против желания усилить борта корпуса.

В срочном порядке опытный образец танка доставили в Москву, а уже 19 февраля начались его испытания. В них участвовал и Т-60 с утолщенной броней. По поводу этих самых испытаний есть немалое число мифов, связанных, прежде всего, с вооружением. Часто упоминается тема того, что башня, мол, с самого начала была забракована, а Астров что-то обещал переделать. Вот только отчет по испытаниям говорит совсем о другом. 20 февраля Т-70 прибыл на полигон завода №8. В ходе пробного выстрела обнаружились неполадки в работе системы отката. То же самое происходила и проведении последующих 4 выстрелов. Выяснилось, что шток тормоза был неправильно скреплен с кронштейном тормоза отката. На следующий день, после исправления неисправности, было произведено 262 выстрела, система работала безотказно. Была показана удовлетворительная кучность, прицельная скорострельность составила 4-5 выстрелов в минуту. Расположение укладок с патронами для 45 мм пушки признали удобным. При этом отмечались дефекты механизмов поворота башни по горизонтали и вертикали. Про требования увеличить боевое отделение или введение в экипаж заряжающего в данном отчете нет ни слова. (24235).

14 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1279 Об образовании Транспортного комитета при Государственном Комитете Обороны. (7022, 49).

14 февраля 1942 при ГКО был создан Транспортный комитет во главе с И.В.С. для планирования и координации перевозок всеми видами транспорта (512,267).

14 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1280 О проработке мер по коренному улучшению положения черной металлургии. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 50 (11012).

14 февраля в 1942 году отлита первая плавка металла в электрической печи литейного цеха Каменск-Уральского металлургического завода (ныне ОАО «КУМЗ», Свердловская область). «КУМЗ» – многопрофильное предприятие по производству алюминиевого проката, выпускающее более 70 тысяч наименований изделий, около 80 марок алюминия и алюминиевых сплавов. Один из основных поставщиков полуфабрикатов из легких сплавов для авиакосмического комплекса, судостроения и автомобилестроения России.

История КУМЗа начинается с выхода Постановления Экономсовета СССР № 513-99С от 3 июня 1939 года о строительстве в районе Каменска-Уральского завода № 268 как базы по производству магниевых сплавов. В мае 1940 года начинаются строительные работы. Но начавшаяся Великая Отечественная война меняет планы: строящийся завод приготавливается принять литейное и прокатное производства, эвакуируемого из-под Москвы Ступинского металлургического завода (завода № 150). Спешно монтируется оборудование и уже в феврале 1942 года в литейном цехе получена первая плавка. В это же время в связи с победами в боях под Москвой и смещением линии фронта на безопасное расстояние принимается решение о реэвакуации завода № 150, а новое оборудование для КУМЗа заказывается в США.

Первое документальное понимание предназначения завода было обозначено следующим образом[3][4]: «Завод № 268 является металлургическим заводом, предназначенным для производства основных материалов и заготовок для самолётостроения и частично для моторных заводов. На заводе предусмотрена организация трёх основных производств: прокатного — для изготовления алюминиевых листов, прессового — для изготовления прессованных профилей, кузнечно-прессового — для производства поковок и штамповок из цветных и чёрных металлов».

6 февраля 1942 года была сдана в эксплуатацию первая электрическая печь литейного цеха. В апреле 1942 года с завода в Верхнюю Салду отправляется первый вагон с первой продукцией — слитками.

Осенью 1943 года первую продукцию выдали кузнечный и профильно-прессовый цехи. А в декабре завод стал самостоятельной хозяйственной единицей. Но свои годы КУМЗ отсчитывает от другой даты — 5 мая 1944 года, когда в газете «Правда» был опубликован рапорт об окончании строительства и введении в эксплуатацию первой очереди завода.

В 1945 году запускается новое оборудование прокатного производства, а в 1946 году на завод поступает первая партия машин и прессов по репарациям из Германии. В 1949 году КУМЗ впервые начинает выпуск алюминиевой посуды.

В 60-е годы наращиваются объёмы производства, расширяется номенклатура продукции. Вводятся в эксплуатацию новые корпуса цехов, при сохранении старых: в 1951 — кузнечно-прессового, в 1958 — литейного, в 1959 — прессового.

В 1958 году КУМЗ впервые поставил продукцию (2952 тонны алюминиевого проката) на экспорт. В этом же году впервые было выпущено 585 тонн магниевого проката[3][4].

25 апреля 1964 года заводу присвоено звание «Коллектив коммунистического труда».

В марте 1966 года начала работу механизированная линия по производству испарителей к бытовым холодильникам. В мае плавильно-литейные агрегаты переводятся с мазута на природный газ.

В 1972 году на КУМЗе появляется новый корпус и новый цех, предназначенный для выпуска легкосплавных бурильных труб. Первая бурильная труба была отпрессована 28 апреля.

В 1975 году внедряется Автоматизированная система управления предприятием.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 июня 1978 года КУМЗ награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В 1982 году благодаря новой линии «Ферро» выпускаемая на заводе алюминиевая посуда получает покрытие силикатными эмалями и внутренне противопригарное покрытие.

В 1991 году активно осваиваются алюминиево-литиевые сплавы. Впервые для России из этих сплавов изготавливаются плакированные листы (15040).

Армия:

14 февраля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 14 февраля наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

На одном из участков Западного фронта наша стрелковая часть рассеяла и частично уничтожила группу противника. Немцы отступили, оставив на поле боя около 300 трупов, 2 подбитых танка и 2 орудия. На другом участке фронта наши бойцы захватили 2 немецких пулемёта, орудие, 2.000 снарядов, 1.670 мин, 1.000 ручных гранат и 60.400 патронов. Противник потерял убитыми 200 солдат и офицеров.

Танковое подразделение под командой тов. Абрамова (Калининский фронт) захватило сильно укреплённый населённый пункт и уничтожило 9 вражеских ДЗОТов, 10 пулемётных точек, 2 миномётных батареи, 6 противотанковых пушек и одно полевое орудие. Враг понёс большие потери в живой силе.

Артиллерийская батарея, где командиром лейтенант Шумилкин, была атакована немецкой частью, усиленной танками. Мужественные артиллеристы три часа отражали танковые и штыковые атаки немцев. На поле боя остались несколько подбитых немецких танков, орудий и много трупов гитлеровских солдат.

Отряд ленинградских партизан под командованием тов. М. за несколько дней боевых действий взорвал на минах 3 немецкие грузовые автомашины с боеприпасами, одну легковую машину и автоцистерну, уничтожил вражеское пулемётное гнездо вместе с 3 немецкими солдатами и в ряде мест нарушил телефонную связь противника.

У убитого солдата 168 артиллерийского полка 68 немецкой пехотной дивизии Георга (фамилия не установлена) найдено неотправленное письмо к родителям. В нём сообщалось: «Первая батарея из нашего дивизиона была атакована на огневой позиции и потеряла все 4 орудия. Наша вторая батарея может стрелять только из двух пушек. Остальные выведены из строя. Одно из оставшихся орудий стреляет не в цель, а в божий свет, как в копейку. В 3 батарее осталось всего лишь 3 орудия, а четвёртому капут. В пехоте дела обстоят следующим образом: роты состоят из 5 солдат, из 8 солдат, из 16 солдат и самое большое — из 20 солдат. В нашей батарее нет ни одного лейтенанта. Командир батареи — единственный офицер. Он прибыл несколько дней тому назад. Так что всё выглядит по-сумасшедшему. Старый генерал нам как-то говорил: «Скоро вся дивизия будет довольствоваться в одной ротной кухне». Его слова сбываются».

В ныне освобождённой от немцев деревне Подборовье, Ленинградской области, из 82 домов осталось всего лишь 6, остальные сожгли и взорвали гитлеровские бандиты. Ограбив колхозников, немцы учинили кровавую расправу над жителями деревни. Среди убитых и замученных насмерть: колхозницы Серова Е.Д., Демичева Н.Ф., Сергухина А.Т., Захарова С.Я., колхозник Кушнарёв Н.В. и учащаяся Иванова В.Н.

Выдающийся производственный рекорд установил проходчик шахты имени Сталина треста «Ткварчелуголь» Н. Д. Хунтуа. Работая в ночной смене, он выполнил норму на 2.060 процентов. Весь заработок за эту смену — 345 рублей — тов. Хунтуа внёс в фонд обороны родины.» (15040).

14 февраля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 14 февраля наши войска, преодолевая сопротивление противника, продолжали продвигаться вперёд.

За 13 февраля сбито в воздушных боях 11 немецких самолётов. Наши потери — 8 самолётов.

За 13 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 3 немецких танка, 200 автомашин с войсками и грузами, около 150 повозок с боеприпасами, 9 орудий, 4 трактора, 3 зенитно-пулемётные точки, взорван склад с боеприпасами, рассеяно и частью уничтожено два батальона пехоты противника.

Наша часть под командованием тов. Авдеенко (Западный фронт), ведя упорные бои с противником, уничтожила за один день 400 вражеских солдат и офицеров. На другом участке артиллеристы мотострелковой части, которой командует тов. Орлов, разгромили 6 немецких блиндажей, уничтожив при этом около 100 вражеских солдат и офицеров.

Наши части, действующие на отдельных участках Калининского фронта, за один день боёв освободили 6 населённых пунктов, уничтожили 6 немецких танков, 5 орудий, 2 миномётные батареи, разрушили 10 блиндажей и захватили 3 орудия, 15 пулемётов, много снарядов и винтовочных патронов. Противник потерял убитыми 1.600 солдат и офицеров.

Группа лыжников-красноармейцев под командованием сержанта Сахарова ночью атаковала противника, засевшего в. деревне А. Забросав гранатами дома, в которых находились гитлеровцы, красноармейцы выбили их из деревни. На всех путях отхода из деревни немцев встретили умело расставленные тов. Сахаровым лыжники-автоматчики. В результате успешно проведённой операции убито около 100 немецких солдат, захвачены вражеский обоз и продовольственный склад.

Два удачных налёта на немецкую часть совершили партизаны Донбасса. Советские патриоты во главе с тов. С. пробрались в расположение гитлеровских солдат и забросали вражеские блиндажи гранатами. Перебив свыше 40 немецких оккупантов, партизаны захватили два пулемёта, один автомат и трёх пленных.

Сдавшийся 7 февраля в плен ефрейтор 458 полка 258 немецкой пехотной дивизии Юзеф Беккерс рассказал: «Наша 258 дивизия насчитывала 12.000 солдат и офицеров. За последнее время дивизия понесла огромные потери и имеет теперь всего 600 солдат и офицеров. Эти данные я знаю точно, потому что был поваром 7 роты и хорошо знаком со списками личного состава. С продовольствием дело обстоит очень плохо. Продукты доставляют транспортными самолётами, но в очень небольшом количестве. За последнее время на 8 солдат выдавался всего 1 килограмм хлеба на сутки. Дисциплина в армии расшатывается. Случаев невыполнения приказов очень много. Неисправимых солдат, отправляют в штрафные роты. В этих ротах фельдфебели и унтер-офицеры жестоко расправляются с солдатами. Штрафные роты посылаются на самые опасные работы: испытание взрывчатых веществ, разрядку снарядов, снятие и закладывание мин. Штрафных рот, находящихся в распоряжении гестапо, солдаты боятся больше всего».

Бригада забойщиков Турьинских рудников на Урале во главе с тов. Медведенко ежедневно выполняет по три нормы.» (15040).

14 февраля в 1942 году партизаны освободили Дядьково в Орловской области и образовали на большей части своего района «Дядьковскую Советскую республику» (15040).

14 февраля в 1942 году центральные газеты СССР печатают портрет генерала Власова как наиболее отличившегося офицера (15040).

14 февраля 1942 г Зам. Наркома Внутренних Дел Союза ССР Генерал-майор Аполлонов писал письмо Зам.Начальника 6 отдела Упр. ОО НКВД СССР

Капитану госбезопасности Юхимович

В ответ на Ваше письмо №55120 от 30 декабря 1941 г.

Сообщаю, что командование 1-й авиаэскадрильи истребительного авиаполка НКВД, летчика –ст.л-та Старченко Владимира Петровича, характеризует идеологически устойчивым, хорошо знающим новую материальную часть и грамотно ее эксплуатирующим. На самолете МИГ-3 летает хорошо. Его просьбу –перевести на самолет ПР-5, командование полка не удовлетворило. Оставив работать на самолете МИГ-3 (11704).

Жизнь и внутренняя политика:

14 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1281 О мобилизации немцев мужчин призывного возраста от 17 до 50 лет, постоянно проживающих в областях, краях, автономных и союзных республиках. (7022, 51,52).

14 февраля 1942 центральные газеты СССР напечатали портрет генерала Власова как наиболее отличившегося офицера (4962).

За рубежом:

14 февраля в 1942 году в небо поднялся первый удачный 4-х моторный авиалайнер Дональда Дугласа - 50-местный «C-54» («DC-4») «Skymaster». Во время войны он выполнял армейские транспортные операции, затем стал основным лайнером на дальних линиях авиакомпаний мира. Модификация лайнера выпускалась и в Канаде под названием «Canadair» «CL-44» «Argonaut» (15040).

14 февраля 1942 года состоялся первый полет Douglas C-54 Skymaster, первой версии Douglas DC-4 (20793).

14 февраля 1942  - Состоялся первый полет 4-моторного 50-местного Douglas DC-4.

Американский четырёхмоторный поршневой авиалайнер. Разработан и серийно производился предприятием Douglas Aircraft Company с 1938 по 1947 годы в пассажирских и транспортных модификациях. Произведено 79 самолётов DC-4 в гражданском исполнении и 1163 самолётов C-54/R5D (22598).

14 февраля 1942 года — первый полёт поршневого авиалайнера  Douglas DC-4. /США/

После неудачи с авиалайнером  DC-4E  компания  Douglas Aircraft  решила доработать проект под обозначением DC-4A — сделать его менее сложным в производстве, более дешёвым и экономичным. Когда США вступили во Вторую мировую войну,  самолёт переориентировали в военно-транспортный  и назвали  C-54 Skymaster. Под этим именем он и совершил первый полёт.

Это был цельнометаллический низкоплан с убираемым шасси. Вариант DC-4-1009 оснащался 4 × двигателями Pratt & Whitney R-2000-2SD13-G Twin Wasp (1450 л.с.). Крейсерская скорость — 365 км/ч, дальность полёта — 5300 км. Брал на борт до 86 пассажиров (C-54 перевозил 50 солдат или 14,7 тонн груза).

Всего построили  80  самолётов DC-4 и  1163  единиц C-54. После войны многие вчерашние транспортники конвертировали в авиалайнеры. Кроме американских —  American Airlines,  Pan Am  и др. —, самолёты приобретались и зарубежными авиакомпаниями —  KLM,  Sabena,  SAS,  Avianca  и др. (22300).

14 февраля 1942 г. британский Военный кабинет принял решение начать интенсивные бомбардировки Германии, а 21 февраля того же года новым командующим английской бомбардировочной авиации стал маршал авиации сэр Артур Харрис, предложивший при налетах на крупные города Германии не стремиться уничтожить одну или несколько конкретных целей, а выполнить так называемое бомбометание по площадям. Основной целью подобных массированных налетов было разрушение жилых кварталов и, как правило, подрыв морального духа гражданского населения, прежде всего рабочих промышленных предприятий (22760).

14 февраля 1942 г. британский военный кабинет принял решение начать интенсивные бомбардировки городов Германии. В ночь с 28 на 29 марта 234 английских бомбардировщика разрушили центр Любека. С 24 по 29 апреля 520 бомбардировщиков бомбили центр Ростока, а в ночь с 30 на 31 мая 1942 г. 1047 самолётов вылетели на Кёльн. Цели достигло около 900 машин, они сбросили 1350 тонн фугасных и 460 000 штук зажигательных бомб. Вскоре к разрушению городов подключились и ВВС США - в отличие от Королевских ВВС янки летали днём. С каждым месяцем интенсивность налётов возрастала (15841).

14 февраля 1942 английской авиации приказано бомбить в Германии не только военные, но и гражданские объекты (4962).

14 февраля в 1942 году руководство британских ВВС включает в число оправданных целей немецкое гражданское население (15040).

14 февраля в 1942 году английской авиации приказывается бомбить в Германии не только военные, но и гражданские объекты (15040).

14 февраля 1942 японцы закололи штыками 150 пациентов военного госпиталя в Сингапуре (4962).

C 14 февраля по 15 марта 1942 была Яванская операция японцев и начали с воздушных и морских десантов на Суматре, а 19 февраля - на Бали и т.п. (2443,286).

14 февраля в 1942 году высадка около 450 армейских парашютистов с самолетов «Ki.56» на аэродром и нефтеперегонный завод в окрестностях Палембанга. Стартовав с территории Малайи, высадились на комплекс нефтеперегонных заводов у Палембанга (о. Суматра), расположенный в глубине острова. Высаженный отряд принадлежал к парашютной бригаде подполковника Кума (Кита). В то время, как первая группа десантировалась прямо на аэродромные постройки, второй отряд (160 человек) высадился на территорию нефтеперерабатывающего комплекса. Сломив сопротивление местного гарнизона (около 1000 солдат и офицеров с несколькими бронеавтомобилями), японцы захватили все намеченные цели. 15 февраля по воздуху переброшены подкрепления - 100 парашютистов (15040).

14 февраля 1942 японцы атаковали Суматру (2100).

14 февраля в 1942 году высадка японских войск на Суматре (15040).

Авиапромышленность:

15 февраля 1942 Воронин писал нач. ВВС ВМФ Жаворонкову письмо N 2126:

"В ответ на письмо о переделке 50 самолетов ДБ-3 2М-87 на пикирующий вариант для ВВС ТФ и в соответствии с решением ГК С.В.И. о невозможности гарантировать прочность самолета ДБ-3 как пикирующего бомбардировщика, сообщаю, что НКАП не может заключить договор с УВВС на производство указанных работ" (1675,12).

15 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1285 Об организации производства самолетов Як-3 на заводе № 23 г.Москва. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 58 (11012).

По состоянию на 15 февраля 1942:

Работа материальной части самолетов ВВС К А по опыту Отечественной войны (на 15 февраля 1942 г.). ЦАМОф.НИИ ВВСоп.485655д.21 л.1-22.

За восемь месяцев Великой Отечественной войны ВВС КА получили огромный боевой опыт, требующий тщательного изучения и использования. Одновременно с этим получен и накоплен опыт по использованию и эксплуатации материальной части ВВС К А в боевых условиях. Возникает необходимость на основе этого опыта сделать некоторые выводы, как по боевым, так и по их эксплуатационным свойствам в целях использования его в частях ВВС КА, а также в авиационной промышленности.

"Наша авиация по КАЧЕСТВУ превосходит немецкую авиацию" (Сталин). Однако материальная часть ее имеет свои специфические особенности и наряду с превосходными боевыми свойствами имеет ряд конструктивных и эксплуатационных недостатков, выявленных в боевой обстановке, требующих немедленного изучения и устранения в целях еще большего улучшения общих боевых качеств наших самолетов.

НИИ ВВС К А на основе располагаемых материалов дает некоторое обобщение эксплуатационному и боевому опыту работы материальной части самолетов Як, МиГ, ЛаГГ, Пе-2 и Пе-3, Ил-2 и самолетов дальних бомбардировщиков. Оценка работы самолетов и выводы по их боевым и эксплуатационным качествам производится в разрезе тех боевых задач, кои выполняются данными самолетами.

I. Работа самолетов истребительной авиации ВВС КА

Опыт Отечественной войны показаi достаточно разнообразное использование истребительной авиации в боевых операциях. Истребители, помимо своих основных задач, выполняют задачи по содействию наступающим частям КА авиационной подготовкой наступления, взаимодействия с другими родами авиации, подавляя огневые точки в узлах сопротивления противника и препятствуя подходу тактических и оперативных резервов. Одновременно с этим истребители штурмуют отступающие колонны и боевые порядки врага в период развития успеха. Наконец, истребители выполняют штурмовые атаки аэродромов, железнодорожных эшелонов, мотомехколонн и переднего края обороны противника. Так, генерал-майор авиации Герой Советского Союза А.Осипенко говорит, что истребители, участвующие в Ростовской операции, выполняя свою основную задачу - АКТИВНО ТАКЖЕ ВЕЛИ ШТУРМОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ. "Летчикам приходилось не только штурмовать колонны и скопления войск противника, но непосредственно действовать по переднему краю вражеской обороны, по артиллерийским и минометным позициям.. Например, 27 и 28ноября 1941 г., когда части генера.i-майора Харитонова дрались на подступах к городу, наши истребители подавляй/ немецкую артиллерию, штурмовали пулеметным и пушечным огнем пехоту, сковы- вали врага и обращали его в бегство, прокюдывая путь нашим частям".

Подобного же характера боевые задачи выполнялись и в боях за Каширу. "Работу истребительной группы можно разбить на два больших этапа, тесно переплетенных между собой - ШТУРМОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ по подходящему, находящемуся на позициях и отступающему противнику и БОРЬБА ИСТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА ТАКТИЧЕСКОЕ ГОСПОДСТВО В ВОЗДУХЕ НАД ПОЛЕМ БОЯ ПРОРЫВА"... "Истребители бьют мехколонны на подступах к Веневу, одновременно парируя интенсивные начеты немецкой авиации на Каширу и ее подступы, где накапливались наши части, прикрывают объекты государственного значения" (майор А. Сидоров).

Таков характер боевой деятельности истребительной авиации и на других фронтах.

Одновременно с выполнением боевых задач истребители выполняют и разведывательные задачи, особенно при плохой погоде. "Разведку самолетами- истребителями мы вели в радиусе до 150 км при видимости не более 500-800 м. Для более дальней разведки был использован самолет типа МиГ-3, пишет генерал-майор авиации Осипенко.

На основании uзлoжeннoгo оценка работы материальной части самолетов-истребителей, их вооружения и оборудования производится исходя из конкретных условий их боевой деятельности, а именно:

а) в условиях ведения воздушного боя;

б) в условиях взаимодействия с другими родами боевой авиации непосредственным прикрытием и сопровождением;

в) в условиях выполнения штурмовых действий по наземным целям.

Самолет Л а ГГ-3 с мотором М105 П

1. Боевые качества самолета

Самолет ЛаГТ-3 применяется на фронте для борьбы с истребителями противника, для штурмовых действий по наземным целям, для сопровождения своих бомбардировщиков и штурмовиков. В системе ПВО он применяется как перехватчик неприятельских бомбардировщиков, как патрульный самолет и как ночной истребитель.

В воздушном бою за Да Г Том сохраняется преимущество на вираже по отношению вражеских истребителей. С основным серийным истребителем противника Вf. 109 с мотором ДБ-601А самолет ЛаГГ-3 может с успехом вести воздушный бой на виражах и путем лобовых атак, несколько уступая ему в вертикальном маневре. Самолет ЛаГГ-3 как скоростной истребитель хорошо "показал себя на поле боя". Вооруженный реактивными снарядами успешно применяется для штурмовых действий по переднему краю неприятельской обороны, по вражеским колоннам, скоплениям войск и по зенитным батареям. Также успешно ЛаГГ-3 применяется и по вражеским аэродромам.

Старший лейтенант М. Чепыженко: " Чаще всего мы штурмован/ вражеские колонны, скопления войск и передний край обороны. При этих действиях самолет оказа1ся вполне эффективным".

Командир 2-й аэ 291-го иап капитан Хвостовский дает следующую оценку: "Самолет ЛаГГ-3хороший. К нему мы привыкли. Кабина удовлетворительная. Вооружение при наличии PC - достаточное".

Недостатком истребителя ЛаТТ-3, как самолета воздушного боя, является сравнительно невысокая скороподъемность и большая потеря высоты при выполнении крутых виражей и переворотов. При выводе из переворота самолет теряет до 700 м высоты. Эти недостатки затрудняют ведение воздушного боя на высотах ниже 800м.

Командир 1-й аэ 291-го иап капитан Комаров: "Машина ЛаГГ-3хороша, послушна в управлении, но маневренность на низких высотах недостаточна".

Комиссар 291-го иап капитан Фурсов: "Я считаю, что самолет ЛаГГ-3 имеет достаточное вооружение. Основной недостаток машины это то. что на низких высотах бой вести трудно. Пикирование и перевороты на высотах ниже 700-800 м вести нельзя".

Самолет ЛаГГ-3 первых серий бьи сильно перетяжелен (полетный вес до 3346 кг при вооружении три пулемета кашбра 12,7 мм и два пулемета 7,62 мм) вследствие чего его пилотаЯсные свойства резко ухудшились. Самолет при этом бьиi подвержен непроизвольному срыву в штопор из-за обратных нагрузок на ручку при выполнении виражей. Самолет ЛаГГ-3 последних серий облегчен, его полетный вес равен 3080 кг с пушкой калибром 20мм, одним пулеметом кап/бром 12,7 мм и запасом горючего 250 кг (без консольных бензобаков). В связи с уменьшением полетного веса его пилотажные и взлетные качества улучшились. Этот самолет более отвечает требованиям истребителя воздушного боя и им летчики Ленинградского фронта (сведения из Череповца) довольны. С постановкой контрбалансиров обратные нагрузки на ручку исчезли, что в значительной степени устранило возможность самопроизвольного срыва самолета в штопор.

Штурмовые действия на ЛаГГ-3 летом 1941 г. затруднялись из-за перегрева воды и масла во время полетов на Низких высотах при высокой температуре воздуха у зелии.

Капитан Скупченко: "При выполнении боевого задания на низких высотах и на больших скоростях (действие по аэродромам или колоннам противника) температурные режимы мотора высокие, вода доходит до 110-115° и масла - до 95-100°. Иногда температурные режимы становятся выше всякого предела (за август месяц в воздухе имело место за- клинение 7моторов из 30 самолетов)".

Проведенное совещание с летчиками 291-го полка, несущим службы ПВО, выявлено, что главным пожеланием летчиков является увеличить запас горючего на ЛаГГ-3 до двух часов полета. В остальном считаю, что самолет ЛаГГ-3 подходит для целей дневного патрулирования и перехвата бомбардировщиков противника. В прифронтовой полосе (район Череповца) на самолетах ЛаГГ-3 с подвесными бензобаками не летают, и ни лежат на складе. Применение самолета ЛаГГ-3 ночью, как подтверждается опытом полков ПВО, затрудняется его взлетно- посадочными свойствами (большой разбег и большая посадочная скорость), отсутствие РГ1К и авиагоризонта, а также тем, что посадочная фара самолета не регулируется на земле. При стрельбе летчик ослепляется пламенем пороховых газов. В полете пламя из выхлопных патрубков демаскирует самолет.

2. Вооружение самолета.

Самолет ЛаГГ-3 выпускался с разными вариантами стрелково-артиллерийского вооружения:

1 вариант: три пулемета калибра 12,7 мм и два пулемета калибром 7,62 мм;

2 вариант: одна пушка калибром 20мм и один пулемет калибром 12,7 мм и два пулемета калибром 7,62 мм;

3 вариант: одна пушка калибром 20мм и один пулемет калибром 12,7мм.

По отзыву большинства летчиков вооружения на двухточечном варианте самолета ЛаГГ-3 достаточно. Часть летчиков высказывает пожелание поставить на ЛаГГ-3 еще один пулемет кап/бра 12,7мм, что не является, однако, по их мнению, абсолютно необходимым. Реактивным оружием на ЛаГГ-3 летчики довольны и весьма одобрительно отзываются об его эффективности, особенно при штурмовых действиях. Летчики при наличии PC не высказывают пожеланий иметь бомбы на ЛаГГ-3 для штурмовых действий.

3. Бронирование

Стандартная бронеспинка не защищала от поражения левую руку и ноги летчика. Бронезащиты спереди летчик на самолете ЛаГГ-3 не имеет. При наличии на немецких самолетах пулеметов калибром 15 мм и пушки калибра 20 мм вопрос о бронировании летчика на самолете ЛаГГ-3 требует пересмотра.

4. Протектор на бензобаках самолета ЛаГГ-3 ставится устаревший, образца 1937 года и не обеспечивает от вытекания горючего, что даже при наличии установки для нейтральных газов дает возможность противнику поджечь самолет ЛаГГ-3.

5. Радиосвязь

Дальность действия радиостанции PC И-4 на самолете ЛаГГ-3 вместо 120-150 км, бывшей на опытном самолете, составляет в настоящее время 50-60км, вследствие неудовлетворительной металлизации самолета и отсутствия экранировки электросети и фильтрующих устройств. Большой уровень электрических помех радиоприему вызывает жалобы летчиков на треск и шумы. Кислородное оборудование надо делать легкосъемным, так как до сих пор, как правило, полеты выше 4000м не производятся.

6. Основные дефекты

а) Негерметичность гидросистемы шасси и щитков, что вызывает частые случаи аварийного выпуска шасси, и отход щитков в полете. Командир 291-го иап Шаболтас:" На самолете уборка лыж не отработана. Из одиннадцати моих полетов на лыжах только в трех случаях лыжи удалось убрать, а в остальных случаях лыжи на замки не ставшись. Поэтому от лыж мы отказались до окончательной доводки их заводом № 21".

б) При волнистости цилиндра подъемника, загрязнении штока поршня подъемника и негерметичности системы лыжи не убираются, не становятся на замки, вызывают даже в убранном положении сравнительно большую потерю скорости и утяжеление самолета по сравнению с колесным шасси. Поэтому там, где укатываются аэродромы, на лыжах не летают.

в) Замерзание воды в сливной трубке, идущей из колена трубы водосистемы, расположенной полевому борту самолета. Это замерзание происходит потому, что при сливе воды из системы она из этой трубки не сливается.

г) Большая трудность аварийной перезарядки пушки ШВА К из-за больших усилий.

д) Весьма неудобный подход к винтомоторной группе, что затрудняет эксплуатацию самолета.

е) Плохой обзор для летчика назад, что вызывает необходимость установки зеркала.

ж) Негерметичность системы запуска и частый отказ возвратного к.юпана заправки системы воздухом из-за низкого качества изготовления и монтажа системы.

Выводы по самолету ЛаГГ-3

1. Самолет ЛаГГ-3 последних серий успешно может вести воздушный бой с немецкими истребителями, эффективно поражать своим пушечно-пуле- метным огнем бомбардировщиков противника и применяться для штурмовых действий, имея установку реактивного оружия.

2. Дляуспешной борьбы с новыми (модифицированными) немецкими самолетами Me-109 и Me-115 на строящемся серийном самолете ЛаГГ-3 необходимо повысить максимальную горизонтальную скорость путем усовершенствования его аэродинамики и срочной отработки новой винтомоторной группы с моторами М-82.

3. Для улучшения вертикального маневра самолета ЛаГГ-3 и его взлетно-посадочных свойств необходимо поставить перед главным конструктором самолета т. Лавочкиным задачу по облегчению самолета (например удаления контрбалансиров, удаления остатков клея на стенках фюзеляжа, вес которых доходит до нескольких десятков килограммов и т.д.).

4. Как фронтовой истребитель самолет ЛаГГ-3 целесообразно выпускать с облегченным вариантом вооружения (двумя точками), повысив запас патронов, и без подвесных бензобаков. Для выполнения задач, требующих более продолжительного полета, на самолете ЛаГГ-3 восстановить консольные бензобаки, которые должны заполняться в зависимости от характера боевого задания по усмотрению командира части.

5. Для целей ПВО и ночных действий самолет ЛаГГ-3 целесообразно выпускать с предкрылками, с повышенным запасом горючего, с установленными РПК-10 "Чаенок" и авиагоризонтом и со съемными пламягасителями на стрелковых установках.

6. Бронирование и протектирование самолета ЛаГГ-3 необходимо пересмотреть с учетом наличия крупнокалиберного пулеметного и пушечного вооружения на немецких самолетах.

7. Окончательно, в срочном порядке, доработать образец самолета ЛаГГ-3 с бомбардировочными установками, обеспечив возможность подвески на эти установки химического вооружения.

Самолет Як-1 с мотором М- 105П

I. Боевые и летные качества самолета

Самолет Як-1 на фронте с успехом применяется для борьбы с истребителями и бомбардировщиками противника, успешно ведя с ними воздушный бой.

В 236-м иап (командир полка т. Антонец, комиссар т. Рогожников, командир эскадрильи т. Розен- ков) дают самолету Як-1 такую оценку: "...Самолет Як-1 с самолетом Me-109 может драться свободно. Самолет прост в управлении, "ходит за ручкой", прощает ошибки пилотирования. Самолет Як-1, как истребитель, в полной мере удовлетворяет боевым требованиям".

Летные данные самолета Як-1 позволят ему легко догонять все немецкие бомбардировщики, а наличие пушки - с успехом их поражать. Однако установка на самолет лыж ухудшила летные данные самолета. С РО и лыжами самолет стал тяжелым и вялым на фигурах. Командир 236-го иап т.Антонец говорит, что "в настоящее время самолет Як-1 заметно ухудшился благодаря лыжам и РО. Стал тяжелым и вялым на фигурах". Максимальная скорость у земли 445 км/ч по прибору недостаточна, надо иметь не меньше 500-520 км/ч. Установка же на самолете реактивного оружия (с октября 1941 г. заводом № 292) позволила с успехом применять его для действия по наземным войскам противника. В системе ПВО самолет Як-/ бьи использован широко днем и частично ночью как перехватчик и для патрулирования. Применение самолета в ночных условиях затрудняюсь отсутствием фары (на первых сериях), вариометра, РПК, авиагоризонта, а также из-за большого пробега самолета при посадке. В целях улучшения маневренности самолета летный состав считает целесообразным применить установку на самолете предкрылков. Так лейтенант т. Ла- почкин говорит, что "на Як-1 нужно поставить предкрылки, тогда на вираже он не уступит Me-109". Младший лейтенант Константинов (11-й иап) считает, что для самолета "обязательно нужны предкры!ки, и все с этим согласны".

2. Вооружение самолета

В течение 1941 года самолет Як-1 выпускался с одним вариантом вооружения: одна пушка калибром 20 мм и два синхронных пулемета калибром 7,62 мм. Нейтральная мотор-пушка работает, как правило, безотказно, синхронные пулеметы ШКАС - ненадежно. По отзыву большинства летчиков стрельба из пулеметов ШКАС является малоэффективной и выгоднее иметь один крупнокалиберный пулемет вместо двух ШКАСов. Замена малоэффективных мелкокалиберных пулеметов на самолете Як-1 на крупнокалиберные даст возможность поражать самолеты противника при меньшем числе атак. Т. Антонец (236-й иап): "Стрельба из пулеметов ШКАС не эффективна даже при дистанциях 25-50м. Нужно установить одну пушку ВЯ и два БС синхронно и предусмотреть подвеску шести РО". Лейтенант Липочкин (11-й иап): "ШКАСы - это иголка, надо их заменить".

До октября 1941 г. установка реактивного оружия на самолетах Як-1 отсутствовала, и применение Як-1 по наземным целям было недостаточно эффективным. Бомбардировочное вооружение на самолете Як-1 отсутствует. Особой необходимости в нем нет при шиичии РО, но поскольку на бомбардировочные установки подвешивается, как правило, химвооружение, то на одном из самолетов Як-1 необходимо в срочном порядке отработать полностью бомбовооружение, как образец и эталон.

При стрельбе ночью длинными очередями летчик ослепляется пламенем пороховых газов от пулеметов ШКАС.

Бронирование летчика на самолете Як-1 осуществлено стандартной бронеспинкой, дающей защиту только от пуль калибра 7,62 мм на дистанции действительного пулеметного огня. Бронезащиты спереди летчик на самолете Як-1 не имеет. Бронирование летчика на самолете Як-1 требует пересмотра (также как и на остальных отечественных самолетах) в связи с наличием на истребителях противника пулеметов калибра 15 мм. На бензобаках самолета Як-1 ставится устаревший протектор образца 1937г.

3. Дефекты самолета.

а) Негерметичность пневмосистемы.

б) Недостаточная прочность хвостового колеса.

в) Невозможность уборки шасси после их аварийного выпуска без разьединения системы аварийного выпуска на земле (для стравливания воздуха).

г) Течь бензобаков в местах точечной сварки.

д) Неравномерная выработка горючего из бензобаков.

е) Заклинивание радиатора в направляющих узлах.

ж) Неудовлетворительный монтаж звенье- и гильзоотводов.

з) Прицеливание при стрельбе в ночных условиях невозможно из-за ослепительного пламени от пулеметов.

и) Гибкий рукав патронной ленты правого пулемета ШКАС ломается вместе соединения с гайкой.

к) Неудобно управление регулятором оборотов винта Р- 7, что отнимает много внимания у летного состава.

л) Трубки, подводящие бензин к карбюратору дают течь, что приводит к пожарам.

4. Эксплуатация самолета на лыжах.

И частях имеются жалобы на дефекты в лыжной установке самолетов Як-1: маю давление в пневмосистеме уборки шасси, бывают случаи, когда лыжи плохо убираются. Военинженер 2-го ранга Сидоров (11-й иап): "...При низких температурах амортизационные стойки не амортизируют. Комплект весит 130 кг, и шасси убирается при 45-50 атмосферах. Необходимо сделать запас давления, чтобы обеспечить безотказность".

5. Спецоборудование

а) Из-за большого уровня электрических помех радиоприему дальность радиосвязи на самолете Як-1 70-80 км. Большой уровень электрических помех утомляет летный состав. Дегкосьемность приемника не обеспечена.

б) Освещение компаса, кабинное освещение и освещение прицела связаны в один реостат. Это приводит к тому, что если в целях маскировки кабинное освещение будет в/ы/ключено, то вместе с ним, будет в/ы/ключено освещение прицела и компаса, что не позволит самолет вести по курсу и прицельный огонь.

в) Для чтения шкал компаса летчику каждый раз приходится нагибаться.

г) Установочные углы фары не позволяют производство посадок ночью без аэродромных осветительных средств из-за того, что наличие большого застекленного выреза обуславливает попадание лучей на винт, ослепляющий летчика.

Выводы

1. Самолет Як-1 М- 105П по своим летно-тактическим данным является пригодным для воздушного боя с истребителями противника.

2. Дзя более успешной борьбы с новыми (модифицированными) немецкими истребителями необходимо повысить максимальную горизонтальную скорость самолета Як-1 путем усовершенствования его аэродинамики, форсирования стоящего на нем мотора М-105П и срочной отработки новой винтомоторной группы с моторами М-82.

3. Для более успешного поражения бомбардировщиков противника на самолете Як-1 целесообразно заменить мелкокалиберные пулеметы крупнокалиберными.

4. Для сохранения положительных качеств самолета Як-1 как самолета воздушного боя необходимо рассмотреть все меры по его облегчению и не допускать ни в коем случае утяжеления самолета.

5. Для целей ПВО целесообразно выпускать самолет Як-1 (или Як-7) в ночном варианте - с предкрылками, с повышенным запасом горючего, с вариометром, радиополукомпасом "Чаенок", авиагоризонтом и со съемными пламягасителями на стрелковых установках.

6. Пересмотреть бронирование самолета Як-1 с учетом наличия на немецких самолетах пушечного вооружения.

Самолет МиТ-3 с мотором АМ-35А

1. Боевые и летные качества самолета МиГ-3.

Самолет МиГ-3 Применяется как для ведения воздушного боя с самолетами противника, так и для действия по наземным целям. Также применяется для сопровождения своих штурмовиков и бомбардировщиков и используется /в/ системе ПВО днем и частично ночью.

Самолет МиГ-3, рассчитанный для ведения воздушного боя на больших высотах сложен в бою у земли. Однако он применяется для штурмовых действий, для борьбы с наземным противником, танками и мотомехколоннами. Как показала практика, самолет МиТ-3 в большинстве случаев применялся на высотах ниже 4000 м, поэтому не представилось возможным использовать преимущества этого самолета как высотного истребителя. В воздушных боях на высотах 8000-11000 м самолет МиГ-3 оказался по своим летным данным пригодным для этой цели. По скорости на высотах ниже 4000 м МиГ-3 уступает Bf. 109F (с форсированным мотором), но не уступает самолету Bf. 109Е с мотором DВ-601А. Оценка летных и боевых качеств самолета МиГ-3, данная командованием различных частей противоречива, поэтому на основе такого материала дать исчерпывающую оценку является весьма трудным, и приведенные выводы нужно считать как предварительные и требующие в дальнейшем уточнения на основе новых материалов по применению этой машины.

Например, командир 519 иап Рязанов и командир эскадрильи этого же полка Никифоров дают следующую оценку: "По скорости самолет МиГ-3 вполне приличная машина. Часто применяется в качестве штурмовика и самолета сопровождения истребителей. МиГ-3 красивая машина. Нельзя снимать его с вооружения. Нужно самолет улучшать и добиться повышения скорости у земли".

Командир 487 иап майор Куреш и помощник командира этого полка майор Ледовский дали следующую оценку:" Два главных недостатка МиГ-3 - плохая маневренность и слабое вооружение. Для штурмовых действий по войскам противника самолет совершенно не пригоден, несет большие потери. За все время войны наш полк ни разу не сел воздушного боя на высотах выше 3000 м. На больших высотах скорость увеличивается, но поведение машины в смысле маневренности не улучшается. В системе ПВО более или менее пригоден, но при условии вооружения".

Для действий по наземным войскам применение самолета МиГ-3 недостаточно эффективно из-за слабого вооружения (2 ШКАС и I ВС), а также затруднено плохой маневренностью у земли, что увеличивает время пребывания над целью. Самолет МиГ-3 применялся в ночных условиях. Взлетно-посадочные свойства самолета МиГ-3 при наитии предкрылков не являются более сложными, чем у самолетов Як-1 и ЛаГГ-3. Применение самолета в ночных условиях затруднено отсутствием специального оборудования - РПК, авиагоризонта, гиромагнитного компаса, а также установкой фары, не имеющей регулировки на земле. Вследствие отсутствия аварийного сброса и трудности открытия фонаря на пикировании летчики при боевой работе не закрывают фонаря. Также часто закрепляется в выпущенном положении костыль, так как были случаи складывания костылей при посадке из-за забивания в хвостовую часть снега ли грязи. При открытом фонаре и выпущенном костыле максимальная скорость снижается. Как показан/ летные испытания в НИИ ВВС КА максимальная скорость самолета МиГ-3 при открытом фонаре снижается на 18 км/ч у земли и 27 км/ч на границе высотности (7800 м).

2. Вооружение самолета

На самолете МиГ-3устанавливались следующие варианты стрелкового вооружения: 2 ШКАС и / ВС. 2 ШКАС. 2 Б К и 1 БС. 2 БС.

Первый вариант: два пулемета ШКАС и один пулемет БС установлены на основной массе самолетов МиГ-3. Такое вооружение является слабым для истребителя и не удовлетворяет строевые части фронта.

Второй вариант вооружения: два пулемета ШКАС, два пулемета Б К и один пулемет БС устанавливался с целью увеличения мощности огня, но это не оправдаю себя из-за значительного увеличения полетного веса (полетный вес достиг 3500 кг) и ухудшения аэродинамики (внешняя подвеска), поэтому крыльевые пулеметы были сняты.

Третий вариант: два пулемета БС является наиболее приемлемым, но этот вариант был установлен только на последних 200 самолетах, после чего производство самолетов МиГ-3 было прекращено.

Большим успехом в строевых частях фронта, как пи проведении воздушных боев, так и при штурмовках наземных войск противника, пользуется установка шести РО. 519 иап подполковник Рязанов заявляет: "Вооружение самолета МиГ-3 будет удовлетворять при установке на самолете двух БС и шести РО". РО поражает не только при прямом попадании, но и при разрыве вблизи самолета противника. При атаках воздушного противника PC выпускают с дистанции 600- 700м, максимум 800м. При штурмовке наземных войск PC выпускают с высоты 1500-1600м при угле пикирования 60°. Балки для подвески бомб в строевых частях, как правило, не используются.

3. Бронирование

Бронирование самолета, осуществленное установкой стандартной спинки из цемент[ир/ованной стали, имеющей толщину 8,5 мм, предохраняет летчика только от поражения сзади от пуль калиб- ра 7,62 мм. Во время воздушных боев имелись случаи поражения летного состава от лобовых атак. Кроме того, имелись частые ранения левой руки при атаках сзади под ракурсами. С применением немцами пулемета калибра 15 мм стандартная спинка не обеспечивает защиты летчика даже сзади.

4. Спецоборудование

Объем контрольных приборов обеспечивает самолетовождение в простых условиях и не обеспечивает самолетовождение в трудных метеоусловиях и ночью. Чтобы обеспечить самолетовождение в трудных метеоусловиях и ночью следует установить на самолете РПК, авиагоризонт, гиромагнитный компас и регулирующуюся фару на земле.

5. Средства связи

Установленная на самолете МиГ-3 радиостанция РСИ-4 не обеспечивает надежной связи с землей из-за большого количества электрических помех и, поэтому, не имеет широкого применения в условиях работы фронтовых частей.

6. Основные дефекты

а) Течь маслорадиаторов по сотам, обечайке и в местах крепления штуцеров, что объясняется повреждениями, вызываемыми тряской мотора вследствие плохой амортизации подвески радиаторов.

б) Отказ термостатов маслорадиаторов вследствие поломки мембраны, что приводит к перегреву масла в полете.

в) Выбивание масла из носка редуктора мотора МА-35А, что приводит к забрызгиванию козырька маслом. Установка маслоотражателей устранила этот дефект только частично.

г) Травление воздуха из системы управления шасси и щитков из-за негерметичности золотников пневмосистемы.

д) Травление воздуха из ног шасси и костыля из- за низкого качества манжет.

е) Задержка ног шасси в убранном положении при выпуске шасси из-за замерзания смазки в цилиндре верхнего замка шасси.

ж) Поломка узлов крепления ног шасси из-за выпуска без противодавления.

з) Плохая подгонка заднего замка фонаря, в результате чего фонарь не фиксируется в убранном положении и при посадке сползает на голову летчика.

и) Срыв гусматиков с роликов костыля, особенно при резких разворотах на рулении из-за ограниченного поворота костыля.

к) Разрыв тормозных камер при резком торможении.

л) Перебои мотора при взлете с форсажом. Свечи С В-19 плохо держат форсированный режим. Часто отказывают свечи С В-19.

м) Перебои мотора при выводе из пикирования из-за интенсивного охлаждения водорадиатора при пикировании.

н) Разрушаются выхлопные патрубки.

о) Складывание костыля при посадке из-за забивания снега в хвостовую часть фюзеляжа.

Выводы

1. На самолете МиГ-3 АМ-35А, как правило, не используется его основное преимущество высотного истребителя, ввиду того, что воздушная война в основном проходит на высотах ниже 4000 м.

2. Боевое применение самолета МиГ-3 АМ-35А на фронте по штурмовке наземных войск сложно из- за недостаточно мощного огня, плохой маневренности у зелии, а также значительной уязвимости винтомоторной группы.

3. Самолет МиГ-3 целесообразно использовать в системе ПВО для обороны крупных промышленных центров против высотных бомбардировщиков противника. Для этой цели на самолете МиГ-3 должно стоять следующее оружие: два пулемета калибром 12,7 мм и реактивное оружие с возможностью стрелять одиночными снарядами (12048).

15 февраля 1942 г. Пост. ГКО № 1285 заводу (Завод № 23 НКАП, МАП, ГКАТ, Машиностроительный завод им. М.В. Хруничева (ЗИХ) СНХ, MOM, МПО им. Хруничева, ФГУП «Государственный космический научно- производственный центр (ГК НПЦ) им. М.В. Хруничева» ФКА /121087  г. Москва ул. Новозаводская, 18 тел. 145-99-34/) поручено освоение производства Як-3. В соответствии с пост. ГКО № 1388 от 4.03.1942 г. на заводе начато освоение производства самолета Як-7 (11982).

15 февраля 1942 года завод имени Фрунзе объединился с безымянским заводом № 337 и вернул себе московский № 24. Весной 1942 года этот завод превысил довоенный (московский) уровень производства мощных авиадвигателей. В Куйбышеве завод имени Фрунзе разработал и освоил выпуск самого мощного в то время (2000 л.с.) авиационного двигателя "АМ-42" для «летающего танка» - штурмовика Ил-10. Таких машин было выпущено около 5 тысяч, на всех стояли моторы завода №24. А всего за годы войны он выпустил более 36 тысяч моторов к штурмовикам Ил-2. За самоотверженный труд в годы войны завод был награжден орденом Красного Знамени (19828).

15 февраля 1942 г. решением ГКО №1285сс мастерские, созданные в конце октября 1941 на базе эвакуированного завода № 301, организационно передали заводу №23, как филиал для изготовления крыльев для самолетов Як-3 (Як-7А), оставив за ним также задачу по ремонту истребителей. 30 марта 1942 г. приказом наркома авиапромышленности №239с мастерские, придав им статус завода, перевели в подчинение 6-му (авиаремонтному) Главному управлению (ГУ) НКАП, а 16 апреля (приказ НКАП №287с) присвоили наименование - «Государственный Союзный завод №301». В связи с отменой задания заводу №23 по выпуску истребителей Як-7А заводу №301, соответственно, оставили только задания по капитально-восстановительному ремонту истребителей Як-1, Як-7, ЛаГГ-3 и по состыковке, отладке и передаче ВВС самолетов Як-7, поступавших по железной дороге из Новосибирска. Однако 25 апреля (приказ НКАП №316сс) задание по изготовлению крыльев Як-7Б, теперь уже для завода №82, восстановили. Поставку деталей шасси для изготавливаемых крыльев поручили заводу №119 (23381).

15 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1283 Об организации на площади эвакуированного завода № 24 в г.Москве производства моторов АМ-38. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 54-55 (11012).

15 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1284 Об организации на площади эвакуированного завода № 26 в г.Рыбинске производства моторов М-105Р. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 56-57 (11012).

15 февраля 1942, согласно журналу оперативной справки по мотору 120 на заводе № 26, закончен монтаж испытательной установки для М-120ТК, который шел с 1 февраля. С 15 февраля по 1 марта 1942, согласно журналу оперативной справки по мотору 120 на заводе № 26, мотор М-120ТК установлен на станок для снятия характеристик (998).

15 февраля 1942 г. был восстановлен на площадке завода №24 серийный выпуск авиадвигателей и образован завод №45 (6395).

15 февраля 1942 на территории эвакуированного 24 завода восстановили завод под номером 45 (2668).

15 февраля 1942 года завод имени Фрунзе объединился с безымянским заводом № 337 и вернул себе московский № 24. Весной 1942 года этот завод превысил довоенный (московский) уровень производства мощных авиадвигателей. В Куйбышеве завод имени Фрунзе разработал и освоил выпуск самого мощного в то время (2000 л.с.) авиационного двигателя "АМ-42" для «летающего танка» - штурмовика Ил-10. Таких машин было выпущено около 5 тысяч, на всех стояли моторы завода № 24. А всего за годы войны он выпустил более 36 тысяч моторов к штурмовикам Ил-2. За самоотверженный труд в годы войны завод был награжден орденом Красного Знамени (11878).

15 февраля 1942 года вышло Постановление ГКО № ГКО-1288сс, в соответствии с которым на Московской площадке эвакуированного завода № 24 им. Фрунзе и вновь созданного завода № 337 был организован завод № 45 с выпуском авиамоторов водяного охлаждения серии АМ-38.

Вследствие моторов АМ-38 в серийное производство, производство минометов было снято и оставлен дополнительно к выпуску моторов АМ-38, ремонт моторов серии АМ-35 и АМ-38.

Приказом НКАП от 10 апреля 1943 года за № 202сс во исполнение постановления ГКО за № 8063сс от 22 февраля 1943 года завод № 45 перешел на изготовление форсированного мотора АМ-38Ф, а 1 июня 1943 года выпуск моторов АМ-38 заводом полностью прекращен. С марта 1944 года завод параллельно с выпуском моторов АМ-38Ф включил в производство изготовление деталей и агрегатов дизеля АЧ-30Б. С сентября 1945 года выпуск моторов АМ-38Ф с производства снят и оставлен в производстве только дизель-мотор АЧ-30Б

Адрес: Москва, Мейеровский пр., 14 (территория Б, В), территория А – Ткацкая ул.

Производственный профиль – моторный (9829).

15 февраля 1942 г. состоялось решение ГКО, а 24 февраля вышел приказ наркомата авиапромышленности об организации на бывшей площадке завода имени Фрунзе нового Государственного союзного авиамоторного завода № 45. Его директором был назначен М.С. Комаров, а главным инженером - М.Л. Кононенко.

Производство минометов передавалось на другое предприятие, но оборудование и кадры оставались в распоряжении завода. Если в конце декабря 1941 г. численность персонала завода № 337 составляла 2880 человек, то в конце февраля 1942 г. она достигла 5337 человек. Для развертывания производства АМ-38 требовалось пополнить завод станками (в составленной заявке потребность в них оценивалась в 2762 единицы), а количество работников увеличить приблизительно вдвое. Первоначальные планы предусматривали выпуск до конца года 800 двигателей АМ-38.

По проекту завод № 45 включал в себя 20 цехов основного производства и 12 вспомогательных и обслуживающих цехов, развернутых на площади 25 гектаров. Полезная площадь всех зданий превышала 110 000 м2. Объем строительно-монтажных работ по восстановлению завода оценивался в 40 млн руб., требовались 2500 строительных рабочих, 3000 т металла, 700 т цемента... Необходимо было завезти, смонтировать и сдать в эксплуатацию около 3000 единиц металлорежущего и кузнечно-прессового оборудования, откорректировать и частично разработать заново технологические процессы, изготовить почти 11 тысяч приспособлений, штампов и образцов инструмента.

Организация производства отдельных узлов и агрегатов двигателя велась в специальных механосборочных цехах по замкнутому циклу. Были организованы цех нагнетателей, цех водо-масляных агрегатов и регуляторов постоянства давления, цех коленчатых валов, цех редукторов, цех распределительных валиков и другие. Цехи с замкнутым технологическим циклом выполняли не только механическую обработку, но и отдельные операции термической, гальванической обработки деталей, чем достигалась необходимая концентрация производства, экономия производственных площадей, а также отпадала необходимость в операциях по транспортировке деталей из цеха в цех.

Оставалась не до конца решенной задача подготовки квалифицированных кадров всех основных рабочих профессий. Первоначальный костяк коллектива составили работники ФАРМ-24 и минометного цеха, а также кадры приданного подмосковного завода. В состав коллектива влились также кадровые рабочие завода № 24, по тем или иным причинам не уехавшие в эвакуацию. Удалось пополнить коллектив завода на 600 человек, и все же этого было недостаточно. Пришлось привлекать женщин и подростков, не обладавших необходимой квалификацией (11159).

15 февраля 1942 года вышло Постановление ГКО за № 1284сс и 21 февраля 1942 года вышел приказ НКАП за № 144сс, в соответствиии с которыми было приступлено к организации завода № 36. В мае 1942 года завод приступил к ремонту моторов водяного охлаждения М-100, М-103 и М-105.

Для ускорения работ по доводке мотора М-250 приказом НКАП № 538сс от 6 сентября 1943 года предписывалось перевести из Уфы в Рыбинск на завод № 36 ОКБ-250, разместив его на площади ранее занимаемой ОКБ завода № 26. 17 ноября 1943 года НКАП во исполнение Постановления ГКО № 455сс от 12 ноября 1943 года был издан приказ № 698сс об организации на нашем заводе производства моторов М-62ИР для самолетов ЛИ-2 с постепенным переводом производства этих моторов с завода № 19 на завод № 36. В январе 1945 года завод был включен в число действующих предприятий и стал впервые работать по графику.

Одновременно с проведением работ по мотору М-251 (ОКБ) завод проводил работу по организации нового ОКБ.

ОКБ-2 создано в соответствии с постановлением СМ от 26 июня 1946 года за № 1409/622сс и приказа МАП и МВД за № 550сс/00774 от 15 августа 1946 года.

Предназначалось ОКБ-2 для изготовления экспериментальных деталей и узлов опытного турбореактивного двигателя ТРД-7Б. Приказом МАП № 416сс от 17 июня 1948 года ОКБ-2 было ликвидировано.

Директора завода:

Сова С.М. – с 1942 года по 1944 год

Григорьев Г.М. – с 1944 года по 1947 год

Петров А.П. – с 1947 года по 1949 год

Субботин М.И. – с 1949 года по 1956 год

Смирнов А.Д. – с 1956 года

Должность гл. конструктора с 1943 года занимает Добрынин В.А.

Директор – Смирнов

Адрес: Рыбинск, п/я 20

Производственный профиль – авиационный моторостроительный завод (9825).

15 февраля 1942 г. на площадке эвакуированного завода № 26 в Рыбинске (в Северном поселке) в соответствии с пост. ГКО № 1284сс и по приказам НКАП № 144сс от 21.02.1942 г. и от 5.03.1942 г. образован новый Рыбинский ГС завод № 36 в ЗГУ НКАП (ГС завод № 36 НКАП, МАП, ГКАТ, Щербаковский ГС завод и/я 20, Рыбинское предприятие п/я 20, Рыбинский моторостроительный завод (РМЗ) МАП, Рыбинское ПКО, ПО моторостроения, Андроповское ПО моторостроения, Рыбинское МПО МАП, АООТ, ОАО «Рыбинские моторы» (РМ) /152903  г. Рыбинск Ярославской обл. пр. Ленина, 163 тел. 24-31-00,24-36-00/ /Московское представительство: 123373  г. Москва ул. Василия Петушкова, 27 тел. 949-33-00/ /НПО «Сатурн»: 152903  г. Рыбинск Ярославской обл. пр. Ленина, 163 тел. 29-61-00/). В 04-05.1942 г. из Уфы на новый завод переведена группа 130 чел. ИТР и рабочих, а также оборудование.

По приказу № 90/96с от 12.02.1943 г. завод подлежал передаче в НКТП для организации производства танковых дизелей, однако приказом № 175сс/161сс от 20.03.1943 г. передача была отменена.

Сначала занимался ремонтом авиамоторов М-100, М-103, М-105. В соответствии с пост. ГКО № 4555 от 12.11.1943 г. на заводе организован выпуск мотора М-62ИР. С 1944 г.- серийный моторостроительный завод. В 1944 г. на завод завезено оборудование с заводов Перми, Куйбышева, Горького, Новосибирска. В 1946 г. заводу выделено 2117 трофейных станков (в т.ч. 1621 металлорежущий) из Германии.

С 1943 г. на заводе работало ОКБ-36-1 В.А. Добрынина, а в 1946-48 г. еще и ОКБ-36-2.

С 10.1946 г. получил название Щербаковский ГС завод п/я 20, с 10.1957 г.- Рыбинский ГС завод п/я 20 МАП. В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение Управления приборостроения и ОП Ярославского СНХ РСФСР. С 19.01.1960 г.- Рыбинское предприятие п/я 20 Управления приборостроения Ярославского СНХ, с 03.1963 г.- в подчинении Управления агрегатостроения Верхне-Волжского СНХ, с 1965 г.- в ЗГУ МАП. С 1966 г.- Рыбинский моторостроительный завод.

В 08.1964 г. на заводе создан ИВЦ- информационно-вычислительный центр. К 1965 г. построены 4 новых производственных корпуса площадью 44.000м , новая компрессорная, испытательная станция.

В 1977 г. в серийном КБ завода создана опытная модификация двигателя Д-30КП-30 («Дебош-17»: Дерунов, Бондарев, Шляхтенко).68 В 2000-е  г. - модификация Д-30КП-3 «Бурлак».

Производство авиационных двигателей; дизелей (с 1954 г.); снегоходов (с 1972 г.); наземных ГТУ (с 1993 г.). В 2001 г. велась реконструкция литейного цеха № 49 под крупногабаритное литье, в корпусе № 12 велась организация участка ионно-плазменных покрытий. В цехе № 4 планировалось разместить установку жаропрочных покрытий МАП-1М. В корпусе № 102 создавались аналитические лаборатории по механическим испытаниям, контролю топлива, химсостава. В 2004 г. велось освоение производства ТВД-1500.

С 12.1974 г. получило статус Рыбинского ПКО (производственно-конструкторского объединения) моторостроения, с 1976 г.- ПО, с 03.1984 г.- Андроповское ПО моторостроения. С 1989 г.- Рыбинское МПО (моторостроительное) МАП. С 16.12.1991 г.- Рыбинский моторостроительный завод МАП. С 27.11.07.1992 г.- АООТ «Рыбинские моторы», с 2.09.1996 г.- ОАО. В 1997 г. состав ОАО вошло РКБМ. С 1998 г. в состав «Рыбинских моторов» входит ОАО ВМЗ Минатома. 5.07.2001 г. «Рыбинские моторы» вошли во вновь образованное ОАО «НПО «Сатурн» вместе с ОКБ «Люлька- Сатурн». По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. ОАО «НПО «Сатурн» вошло в число стратегических оборонных предприятий.

В 1980 г. в составе ПО образован Житковичский моторостроительный завод.

В состав ОАО РМ входили (2001 г.): КБ и моторостроительный завод, который включает в себя дизельный завод, завод ГТД, инструментальный завод, завод нестадартизированного оборудования, цех № 25. Летом 1999 г. ОАО РМ приобрело обанкротившееся ОАО «Волжский машиностроительный завод» (ВМЗ). После этого созданы новые производства (промплощадка № 2): завод парогазовых установок (ПГУ) и завод по изготовлению снегоходов.

С 1998 г. начато освоение производства АЛ-41Ф. К 2007 г. построено 6 двигателей.

В 2006 г. под программу двигателя SaM 146 для RRJ.20 создается испытательный комплекс, состоящий из открытого стенда «Полуево» и трех закрытых стендов.

Численность персонала (на 1.04.2001 г.)- 22.083 чел.

Директор (1942-44 г.)- С.М. Сова, (06.1944-47 г.)-  Г.М. Григорьев, (03.1947-49 г.)- А.П. Петров, (1949-56 г.)- М.И. Субботин, (1956-60 г.)- А.Д. Смирнов, (03.1960-72; 1974-86 г.)- П.Ф. Дерунов, (1972-74 г.)- П.В. Кузнецов. Гендиректор (1974-86 г.)- П.Ф. Дерунов, (1986-87 г.)- Б.Н. Леонов, (1987-95 г.)- В.Н. Аникин, (1995-97 г.)- В.И. Шелгунов, (10.1997-2004 г.-)- Ю.В. Ласточкин. Зам. гендиректора (2001 г.)-  Г. Юдин..

Ген. конструктор (1997-2000 г.)- А.С. Новиков, (2000-03 г.-)- М.Л. Кузменко.

Директор: технический (1997-2000 г.)- А.С. Новиков, (2000-03 г.-)- М.Л. Кузменко; (2001 г.)- В.М. Межибовский; коммерческий (-2000-01 г.-)- В.Ю. Данилов; по качеству (1994 г.-)- А.С. Новиков; по ресурсам, экономике и финансам (1997 г.)- Ю.В. Ласточкин, (2001 г.)- В.Н. Жигалов; по капстроительству, реконструкции и социально-бытовым вопросам (2001 г.)- А.А. Вишняков.

Гл. инженер (-1976 г.)- В.М. Толоконников,  Г.И. Телегин, (-1995 г.)- В.И. Шелгунов, (2000 г.)- В.Н. Крылов.50 Гл. технолог (-1986 г.)- Б.Н. Леонов. Руководитель московского представительства (2001 г.)- B.C. Картавенко. Начальник КО (1942 г.-)- Н.А. Шубин.

Производство-, двигатели авиационные: поршневые: АШ-62ИР (1944-49)- 1109, АШ-73ТК (1947-57)- 1968; ГТД: ВД-7Б (1958-67), ВД-7М (1960-65)- 510, ВД-19 (-1963)- 16, АЛ-7Ф-1 (1960-74)- более 2000, РД-7М2 (1964-77), РД36-41 (1967-68)- 12, РД36-35ФВ (1969-83)- 575, РД36-35ФВР (1981-89), ТС-21 (1970-), РД36-51А (1968-78)-	86, РД36-51В- 20, Д-30КУ (1971-2004-)- 1584, Д-30КП (1972-2004-)- 4763, Д-ЗОКУ-154 (1983-2004-)- 1384, РД-38 (1985-89)- 400, РД-41(РД-48) (1982)- 30, РМЗ-640 (2004), ПС-90А12 (1990-е), СТ-7 (-2001-04-), РД-600В (2004), PM3-320 (2004), ДН-200 (2004);

ГТД для газоперекачивающих станций ДН-70; судовые ГТД М75РУ, М70ФРУ (2000-е); снегоходы «Буран», «Икар», «Тайга»; тракторные дизели Д-48 (1954-), Д-65 (2001), Д-75 (2001); дизели для буровых установок, судов РМ-80 (2001);49'68 аварийно-спасательная машина АСМ 41-07-43101; спасательное оборудование; нестандартное оборудование и арматура для АЭС (2001) (11982).

К 15 февраля 1942 года завод № 213, эвакуированный в Энгельс, был введен в действующие предприятия и начал производить нормальный выпуск авиаприборов. В апреле 1942 года директором завода был назначен Березин М.Д. В апреле 1944 года директором завода был назначен Гоцеридзе М.С. С января 1945 года – директор Кочеров П.П.

Решением Правительства в мае 1943 года было переведено в Москву манометрическое производство на ныне действующий завод № 133. В августе 1944 года Постановлением Правительства было выделено КБ во главе с конструктором Антиповым Е.Ф. и перебазировано в Москву на территорию завода № 122, а также частично переброшено производство гироскопических приборов.

В целях освобождения промплощадки Мясокомбинату распоряжением СНК от 3 декабря 1945 года за № 1737рс и последующим приказом НКАП от 28 января 1946 года за № 21с, завод № 213 из Энгельса подлежал перебазировке в Саратов на промплощадку бывш. деревообделочного завода № 167 НКАП. В конце 1941 года Мебельный завод № 2 был присоединен к заводу № 292 в качестве его филиала и перешел на изготовление деревянных лыж и винтов для самолетов. В 1942 году на эту промплощадку был перебазирован завод № 167, изготовлявший деревянные винты, лыжи и прочие деревянные детали для самолетов.

Завод № 213 должен был специализироваться на выпуске авиационных приборов, согласно проектного задания, гироскопических и манометрических приборов.

Постановлением СМ от 29 мая 1951 года № 1337-379сс и приказом МАП за № 935сс от 4 сентября 1951 года филиал завода № 213, расположенный на промплощадке Мясокомбината в Энгельсе организован новый завод № 878.

Приказом МАП № 935сс от 4 сентября 1951 года завод № 213 обязывался передать все манометрические изделия, выпускаемые заводом, а на промплощадке завода в Саратове внедрить новые гироскопические изделия и специализироваться по гироскопическим авиационным изделиям. 4 сентября 1951 года директором завода был назначен Смирнов Е.М.

Директор – Смирнов

Адрес: Саратов 5, п/я 176, Б. Садовая, д. 239

Производственный профиль – авиаприборостроение, гироскопическое-ракетное (9837).

Другие оборонные отрасли:

15 февраля 1942 г. Приказ № МК-40 наркома электропромышленности СССР И. Г. Кабанова об организации завода N2 465 по производству станций орудийной наводки

Москва

Совершенно секретно

Во исполнение постановления Государственного комитета обороны от 10 февраля с. г. № ГКО-1266сс «О принятии на вооружение войск ПВО Красной армии и Военно-морского флота станций орудийной наводки (СОН-2) и организации отечественного производства СОН-2»

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Организовать в г. Москве завод № 465 по производству станций орудийной наводки с конструкторским бюро и лабораториями, подчинив завод № 465 непосредственно Наркомэлектропрому.

II.	Назначить исполняющим обязанности директора завода

№ 465 т. Слиозберга.

III. Зам. наркома т. Новикову в 2-дневный срок представить мне на утверждение кандидатуры гл. инженера завода,гл. технолога, гл. конструктора, зам. директора, помощника] директора по СНУ и гл. бухгалтера завода № 465.

IV. Возложить в соответствии с постановлением ГКО на зам. наркома т. Восканяна повседневное руководство производством станций орудийной наводки, отозвав его в связи с этим из Ленинграда и освободив от исполнения других обязанностей по Наркомэлектропрому.

V. И. о. директора завода № 465 т. Слиозбергу:

а) организовать производство станций орудийной наводки (СОН-2) и обеспечить выпуск первых двух установок к 1 сентября 1942 г.;

б) в 10-дневный срок принять по акту лабораторию Академии наук, возглавляемую профессором Хайкиным, вместе с кадрами и оборудованием;

в) принять в декадный срок от Всесоюзного радиокомитета (т. Поликарпова) измерительную аппаратуру Московского телевизионного центра как оставшуюся в Москве, так и эвакуированную в г. Свердловск.

VI. Директору завода № 208 т. Гуданису организовать, начиная с сентября 1942 г., серийное производство станций орудийной наводки.

Для изучения образца и подготовки технической документации командировать к 25 февраля с. г. бригаду квалифицированных технологов и конструкторов на завод № 465 (г. Москва) для непосредственного участия в разработке и изготовлении первых образцов.

VII. Зам. наркома т. Новикову в 3-декадный срок отобрать и обеспечить переброску до 25 февраля с. г. из Новосибирска, Свердловска и других городов конструкторов и инженеров в количестве 50 чел. для работ на заводе № 465 в Москве.

VIII. Начальнику планово-производственного отдела т. Полосухину подготовить к 25 февраля 1942 г. программу производства станций орудийной наводки и мероприятия по обеспечению этой программы для представления в ГКО в установленный постановлением срок (не позднее 10 марта с. г.).

IX. Государственный комитет обороны:

1. Обязал Наркомвнешторг (т. Микояна):

а) выделить из первых 50 шт. установок СОН-2, прибывающих из Англии 5 марта 1942 г., одну станцию Наркомэлектропрому для освоения.

Т. Слиозбергу обеспечить получение указанной установки СОН-2 в срок;

б) закупить и завезти по импорту радиолампы, высокочастотные кабели и другие остродефицитные материалы

и полуфабрикаты по спецификации НКЭП, необходимые для выпуска первых серий СОН-2.

Т. Спецову в декадный срок сдать все импортные заявки в Наркомвнешторг и обеспечить реализацию заказов на импорт.

2. Разрешил зам. председателя] Совнаркома СССР т. Сабурову и зам. Наркомвнешторга т. Крутикову выделить из импортных поступлений 100 шт. металлорежущих станков, а также инструментального цеха на заводе № 208 НКЭП.

Тов. Спецову в декадный срок представить импортные заявки в Наркомвнешторг и обеспечить получение выделяемого оборудования, инструмента и стали.

3. Разрешил Наркомату электропромышленности командировать в Англию группу инженеров в количестве 8 чел. сроком на один месяц, не считая времени нахождения в пути, для детального ознакомления с производством станций орудийной наводки, закупки чертежей и необходимых деталей.

Зам. наркома т. Новикову в пятидневный срок представить мне на утверждение список работников, командируемых в Англию.

4. Поручил Управлению кадров ЦК ВКП[(б)] совместно с Наркомэлектропромом отобрать для работы на заводе № 465 НКЭП 50 специалистов, ранее работавших и работающих в настоящее время на производстве приборов управления стрельбой ЦУС и ПУАЗО: конструкторов - 15, технологов - 10, мастеров-сборщиков - 5, приемщиков ОТК - 5, инструментальщиков - 5, лекальщиков - 5, станочников для работы на станках СИП - 5 чел.; обеспечение выполнения данного пункта постановления ГКО возложить на зам. наркома т. Новикова.

5. Разрешил Наркомату электропромышленности (т. Восканяну) отобрать с Ленинградских заводов и институтов НКЭП и других наркоматов для работы на заводе № 465 в Москве 250 чел. квалифицированных рабочих и ИТР, а также вывезти измерительную аппаратуру, инструмент, дефицитные материалы и полуфабрикаты общим тоннажем 30 тонн и станочное оборудование в количестве 200 единиц.

Обязал секретаря Ленинградского горкома ВКП(6) т. Кузнецова и Хрулева (НКО) обеспечить в течение февраля перевозку из Ленинграда в Москву отобранных для завода № 465 оборудования, материалов, а также рабочих и ИТР с семьями.

Тт. Тартаковскому, Спецову, Верба и Слиозбергу обеспечить отправку из Ленинграда и получение оборудования, инструмента и материалов, а также прием и размещение переводимых из Ленинграда на завод № 465 рабочих и ИТР с их семьями в установленный постановлением ГКО срок.

5. Обязал исполком Московского совета (т. Пронина):

а) обеспечить жильем в г. Москве рабочих и ИТР с их семьями, переводимых из Ленинграда и других городов для работы на заводе № 465 (по списку Наркомэлектропрома).

Зам. наркома т. Новикову и и. о. директора завода № 465 т. Слиозбергу не позднее 1 марта с. г. представить в Моссовет список переводимых на завод № 465 рабочих и обеспечить получение для них жилплощади;

б) в месячный срок мобилизовать и направить на завод № 465 НКЭП 300 чел. квалифицированных рабочих по заявкам Наркомата электропромышленности.

Зам. наркома т. Новикову и т. Слиозбергу представить в Моссовет до 20 февраля заявку на 300 чел. квалифицированных рабочих и обеспечить получение указанного количества рабочих для завода № 465.

7. Разрешил зам. председателя СНК СССР т. Сабурову изъять из промышленности 5 станков типа «СИП» и направить их на заводы № 465 и № 208 НКЭП.

Т. Спецову получить 5 станков типа «СИП», в том числе 2 станка для завода № 465 и 3 станка для завода № 208.

8. Обязал Наркомсредмаш (т. Акопова) к 10 февраля с. г. выделить для заводов № 465 и № 208 15 автомашин ГАЗ-АА и Наркомат автомобильного транспорта РСФСР (т. Куршева) выделить Наркомэлектропрому для заводов № 465 и № 208 из числа отремонтированных машин ЗИС-5, ЗИС-6 5 автомашин.

Т. Спецову в установленный срок получить выделенные НКЭПу 20 автомашин и занарядить 11 автомашин заводу № 208 и 9 - заводу № 465.

9. Обязал Наркомторг СССР (т. Любимова) обеспечить рабочим снабжением заводы № 465 и № 208 НКЭП, а также организовать при этих заводах закрытые столовые для рабочих и ИТР.

Реализацию данного пункта постановления ГКО возложить на тт. Слиозберга и Гуданиса.

10. Освободить рабочих, начиная с 4 разряда и выше, ИТР, работающих на заводах № 465 и № 208 НКЭП, от призыва в Красную армию.

Зам. наркома т. Новикову оформить освобождение от призыва в Красную армию указанных рабочих и ИТР заводов № 465 и № 208.

X. Придавая особо важное значение выполнению указанного постановления Государственного комитета обороны об организации отечественного производства станций орудийной наводки (СОН-2), создать при зам. наркома т. Восканяне группу ведущих инженеров в количестве 3-х чел. по обеспечению выпуска установок СОН-2.

Народный комиссар электропромышленности СССР	И. Г. Кабанов

РГА в г. Самаре. Ф. P-233. On. 1-6. Д. 3. Л. 93-96. Копия. Машинопись (24024).

15 февраля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 83 лист 152

СЕКРЕТНО.

ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

№ 197-Мс

г. Москва

"15" февраля 1942 г.

Во исполнение распоряжения Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 12 февраля с.г. за № 2294-рс ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору завода № 112 т. МИХАЛЕВУ немедленно передать одну модель Ворошиловградскому заводу Наркомтяжмаша для организации производства литых башен танка Т-34.

2. Учесть, что означенным распоряжением Наркомтяжмашу выделяется один вагон для перевозки указанной модели с прицепкой его к воинскому эшелону.

Зам. Народного Комиссара Танковой Промышленности Союза ССР

С. СТЕПАНОВ

лг/1244

2 экз.

15.II-42 г. (18431).

15 февраля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 83 лист 154

мч. 14.II-42 г. № 1239

Секретно.

ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР

№ 198-мс

г. Москва

"15" февраля 1942 г.

В обеспечение выпуска корпусов танков Т-34 заводом № 264 – ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору завода № 180 тов. СУВОРОВУ поставит заводу № 264 в марте м-це по 50 штук и в апреле по 100 штук нижеследующих бронедеталей танка Т-34: №№ 34-29-007, 34-29-052, 34-29-053, 34-29-849, 34-29-850, 34-29-851, 34-30-018, 34-30-019, 34-30-001 и 34-30-010.

Для этой цели пресс фирмы "Атлас" мощностью 800 тонн закончить монтажом и пустит в эксплоатацию не позднее 1 марта с.г. К этому же сроку закончить строительством и пустить в эксплоатацию нагревательную печь, подготовить рабочих и необходимый инструмент.

2. И.о. директора завода № 264 тов. КОРДУНЕРУ немедленно передать заводу № 180 всю необходимую техническую документацию и технологию изготовления деталей и не позднее 1 марта с.г. изготовить и доставить на завод № 180 все необходимые штампы и приспособления для механической обработки вышеуказанных деталей.

3. И.о. директора завода № 264 тов. КОРДУНЕРУ немедленно сообщить заводам-поставщикам брони спецификацию на бронелист для указанных деталей, предложив отгрузить заводу № 180 бронелист по сообщенной спецификации в счет фондов завода № 264 в количестве, обеспечивающем выполнение задания заводу № 180.

Народный Комиссар Танковой Промышленности Союза ССР

подпись (В. МАЛЫШЕВ) (18430).

15 февраля 1942 г. В.А. Малышев издал приказ № 205сс, в котором говорилось:

«По донесениям командования Северо-Западного фронта в процессе эксплуатации и боевого применения танков на участках Северо-Западного фронта выявлены следующие дефекты по танкам «Т-34»:

Пробивание прокладок головки блока [цилиндров], в результате недоброкачественного изготовления самой прокладки; разработка гнезда втулки вертикального валика, который приводит в движение маслопомпу, в результате чего маслопомпа прекращала свою работу, и происходило плавление подшипников.

Вышеуказанные дефекты происходят в результате ослабления внимания заводами к качеству изготовления танков, и контроль при сборке и выпуске машин обеспечивается неудовлетворительно. В дополнение к моему приказу от 12. II. 1942 г. за № 192сс, Приказываю:

1. Директорам заводов: Кировского т. Махонину, № 183 тов. Зальцману, СТЗ - т. Задорожному, № 112 - т. Михалеву, № 37 - т. Фрезерову, № 38 - т. Рубинчик и № 78 - т. Кочеткову немедленно разработать конкретные мероприятия по устранению в кратчайший срок вышеуказанных дефектов в машинах, и о принятых мерах сообщить мне.

2. Начальникам ОТК вышеуказанных заводов усилить контроль за качеством всех деталей танков на всех производственных участках.

3. Обязать директоров всех виновных в понижении качества отдельных узлов машин немедленно привлекать к ответственности» (ЦАНО. Ф. Р-15. Оп. 4. Д. 159. Л. 22.).

Качество изготовления танков было настолько плохим, что стало сказываться на боеспособности танковых частей. В 1942 г. отмечались многочисленные отказы танкистов идти в бой на Т-34. Экипажи портили исправные танки как могли. Впрочем, и без этого порядка 50 % парка «тридцатьчетверок» постоянно нуждались в ремонте. Причем не по причине боевых повреждений (Барятинский, М.Б. Т-34 в бою. - С. 258.) (23540).

15 февраля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 83 лист 168 – 170

мч. 14.II-42 г. № 1233

Сов.Секретно.

ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Союза ССР

№ 204-мсс

г. Москва

"15" февраля 1942 г.

Для сведения и принятия мер объявляю приказ Народного Комиссара Государственного Контроля Союза ССР № 74сс от 1 февраля 1942 года: "О неудовлетворительном выполнении заводом № 183 Наркомтанкопрома плана выпуска танков Т-34, бронекорпусов ИЛ-2, бронеспинок и бронедеталей для самолетов".

Произведенной старшим контролером Наркомата Государственного Контроля Союза ССР Куйбышевым Б.А. проверкой выполнения заводом № 183 НКТП плана производства танков Т-34 в декабре 1941 г. установлено:

План-график выпуска танков Т-34, утвержденный на декабрь 1941 года постановлением Государственного Комитета № 899сс от 14 ноября 1941 г. заводом № 183 Наркомтанкопрома выполнен только на 14,8%. Выпуск танков начат заводом лишь 23 декабря 1941 г.

Производство деталей и узлов танков развернуто на заводе неудовлетворительно. Декабрьские графики изготовления деталей и узлов ни одним из цехов не выполнены. Необходимый комплектный задел не создан. Из 1907 наименований деталей и узлов, заданных цехам для изготовления в декабре 1941 года, по состоянию на 25 декабря фактически изготовлено только 1600 наименований, в том числе 593 наименования в количестве 50 комплектов. На это же число основными узлами собственного производства завода (бортовая передача, главные фрикционы, вентиляторы и др.) были полностью укомплектованы только 24 танка.

Директор завода № 183 Максарев Ю.Е., несмотря на предупреждение Наркомата Государственного Контроля Союза ССР от 7 декабря 1941 г., не обеспечил выполнения декабрьского плана выпуска танков Т-34.

Организация производства танков на базе Уралвагонзавода до сих пор не закончена. Цеха на 25 декабря 1941 года не были полностью обеспечены технологической документацией, приспособлениями и инструментом по танковому производству. Из требующихся 3184 технологических процессов и 4399 моделей, штампов и приспособлений, в цехах на 25 декабря 1941 года отсутствовало 319 технологических процессов и 1306 моделей, штампов и приспособлений. На это же число из 1103 наименований недостающего инструмента было изготовлено только 105 наименований.

Несмотря на необеспеченность завода штамповочными молотами и необходимостью в связи с этим изготовлять большинство деталей свободной ковкой, в кузнечном цехе № 630 по состоянию на 31 декабря 1941 года не были начаты монтажом 1,5 тн., 3 тн. и 5-ти тонные молоты свободной ковки и три ковочные машины, комплектно прибывшие на завод еще в период с 7 по 20 ноября 1941 г., а также три 0,75-тонных молота свободной ковки, комплектно прибывшие на завод 12 декабря 1941 года.

При эвакуации из Харькова заводом не были вывезены 571 технологический процесс обработки деталей танка Т-34, однако зам. главного технолога завода № 183 Мельников Н.Ф. даже на 25 декабря 1941 г. не обеспечил разработку этих недостающих технологически процессов. Кроме того, задания инструментальному отделу № 430 и мастерской приспособлений № 187 на изготовление основной массы недостающих штампов, приспособлений и инструмента, по вине Мельникова были сделаны только во второй половине декабря 1941 года.

В результате необеспеченности цехов инструментом и приспособлениями, непроизводительные потери времени рабочими достигают 30% и выше. Выполнение норм выработки рабочими механических цехов составляют 30 – 35% от норм, действовавших на заводе № 183 в г. Харькове.

Охрана танковых цехов, за исключением сборочно-сдаточного цеха № 130, на заводе отсутствует. Больше того, с ведома заместителя директора завода № 183 по МПВО и охране – Мельникова С.Д., через цех производства бронекорпусов танков Т-34 открыт свободный проход в цеха, расположенные в соседних с ним пролетах.

Выполнение постановления Государственного Комитета Обороны № 595сс от 27 августа 1941 года заводом сорвано. Согласно постановлению ГКО, завод обязан был в период сентябрь – декабрь 1941 г. изготовить бронекорпусов ИЛ-2 в количестве 215 штук, и выпустить в течение IV квартала 1941 года 2950 комплектов бронеспинок и бронедеталей для самолетов. Фактически в 1941 году заводом изготовлено всего лишь 2 бронекорпуса ИЛ-2, а бронеспинок и бронедеталей не изготовлено ни одного комплекта.

Главный инженер завода № 183 Перцовский И.Н. не организовал на заводе освоения производства бронекорпусов, бронедеталей и бронеспинок для самолетов в соответствии с правительственным заданием. Несмотря на то, что все чертежи, за исключением чертежей бронеспинок и бронедеталей для самолетов ДБ-3Ф, были получены заводом еще в период с 21 сентября по 3 октября 1941 года, срок окончания изготовления оснастки для нового производства приказом по заводу № 1089 от 14 октября 1941 года был отнесен на 1 декабря 1941 года, а работы по организации на заводе цеха по изготовлению бронекорпусов, бронеспинок и бронедеталей были начаты только 26 ноября 1941 года – после прибытия на завод № 183 работников, оборудования и оснастки эвакуированного завода "Коммунар". В сентябре, октябре, ноябре 1941 года производство бронекорпусов, бронеспинок и бронедеталей по заводу даже не планировалось.

В результате такого безответственного отношения к выполнению правительственного задания со стороны главного инженера завода № 183 Перцовского И.Н. механо-сборочный цех № 6 по производству бронекорпусов, бронеспинок и бронедеталей для самолетов не был оборудован и оснащен приспособлениями и инструментом даже по состоянию на 31 декабря 1941 г., а укомплектованность цеха рабочей силой составляла на это же число только 33%.

В связи с выявленными проверкой фактами:

1. Главному инженеру завода № 183 НКТП ПЕРЦОВСКОМУ И.Н., за неудовлетворительную организацию производства танков, а также за срыв производства бронекорпусов ИЛ-2, бронеспинок и бронедеталей для самолетов – ОБЪЯВЛЯЮ СТРОГИЙ ВЫГОВОР.

2. Заместителю главного технолога завода № 183 МЕЛЬНИКОВУ Н.Ф., за необеспечение разработки недостающей технологической документации, за несвоевременную выдачу заданий на изготовление штампов, приспособлений и инструмента – ОБЪЯВЛЯЮ СТРОГИЙ ВЫГОВОР.

3. Заместителю директора завода № 183 по МПВО и охране МЕЛЬНИКОВУ С.Д., за неудовлетворительную организацию охраны танкового производства завода – ОБЪЯВЛЯЮ ВЫГОВОР.

Народный Комиссар Танковой Промышленности Союза ССР

подпись (МАЛЫШЕВ) (18429).

15 февраля 1942 года.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 83 лист 172

Сов.Секретно.

ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Союза ССР

№ 205-мсс

г. Москва

"15" февраля 1942 года.

По донесениям командования Северо-Западного фронта в процессе эксплоатации и боевого применения танков на участках Северо-Западного фронта выявлены следующие дефекты:

1. По танкам "КВ":

Заклинивание поршней в цилиндрах, в результате чего моторы пришлось заменить.

2. По танкам "Т-34":

Пробивание прокладок головки блока в результате недоброкачественности изготовления самой прокладки;

Разработка гнезда втулки вертикального валика, который приводит в движение маслопомпу, в результате чего маслопомпа прекращает свою работу и происходит плавление подшипников.

3. По танка "Т-60":

Течь масляных радиаторов – 8 случаев; обрыв шатуна с последующей поломкой картера – 5 случаев; срезание головки толкателя – 3 случая; массовое пробивание прокладок головки блока и несколько случаев обрыва головки поршня.

4. Вышеуказанные дефекты происходят в результате ослабления внимания заводами к качеству изготовления танков, и контроль при сборке и выпуске машин обеспечивается неудовлетворительно.

В дополнение к моему приказу от 12.II.42 года за № 192м-сс ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам заводов: Кировского – т. МАХОНИНУ, № 183 – т. ЗАЛЬЦМАНУ, СТЗ – т. ЗАДОРОЖНОМУ, № 112 – т. МИХАЛЕВУ, № 37 – т. ФРЕЗЕРОВУ, № 38 – т. РУБИНЧИК и № 76 – т. КОЧЕТКОВУ – немедленно разработать конкретные мероприятия по устранению в кратчайший срок вышеуказанных дефектов в машинах и о принятых мерах сообщить мне.

2. Начальникам ОТК вышеуказанных заводов усилить контроль над качеством всех деталей танков на всех производственных участках.

3. Обязать директоров всех виновных в понижении качества отдельных узлов машин немедленно привлекать к ответственности.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Союза ССР

подпись В. Малышев

Отп. 1 экз. (18428).

15 февраля 1942 г. Отчет завода им. Октябрьской революции об изготовлении аэросаней.

Состояние работ и материального снабжения по изготовлению аэросаней на заводе имени Октябрьской революции Бельского речного пароходства на 15.11.42 года.

По производству

Строительство и сборка аэросаней выполняется по узлам слесарно-монтажным цехом.

Собрано и обшито 80 корпусов, из них окрашено 79, производится монтаж на 56 машинах, собрано лыж по деревянной части 64 комплекта, находятся в монтаже по установке металлических деталей 50 комплектов. Из них 41 комплект смонтирован полностью и установлен на место. Готовых машин к испытанию 40, из них 36 машин прошли ходовое испытание, сдано заказчику 19 машин.

По материальному снабжению

Комплектация узлов деталями, монтаж и установка узлов задерживается из-за отсутствия части готовых изделий и крепежного материала: 1) стартерный провод, 2) стартеры, аккумуляторы, 4) электромагнитный включатель, 5) байки.

Сборка лыж по деревянной части задерживается из-за отсутствия казеинового клея.

Окончательная сдача машин заказчику задерживается из-за отсутствия брони и щитки-бронь* на турель.

Директор завода	Иванов Н.

ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 22. Д. 27 Л. 63. Подлинник (17279)

15 февраля 1942 г.

Отчет завода им. Октябрьской революции об изготовлении аэросаней.

15 февраля 1942 г.

Состояние работ и материального снабжения по изготовлению аэросаней на заводе имени Октябрьской революции Бельского речного пароходства на 15.11.42 года.

По производству

Строительство и сборка аэросаней выполняется по узлам слесарно-монтажным цехом.

Собрано и обшито 80 корпусов, из них окрашено 79, производится монтаж на 56 машинах, собрано лыж по деревянной части 64 комплекта, находятся в монтаже по установке металлических деталей 50 комплектов. Из них 41 комплект смонтирован полностью и установлен на место. Готовых машин к испытанию 40, из них 36 машин прошли ходовое испытание, сдано заказчику 19 машин.

По материальному снабжению

Комплектация узлов деталями, монтаж и установка узлов задерживается из-за отсутствия части готовых изделий и крепежного материала:

1) стартерный провод,

2) стартеры,

3) аккумуляторы,

4) электромагнитный включатель,

5) байки.

Сборка лыж по деревянной части задерживается из-за отсутствия казеинового клея.

Окончательная сдача машин заказчику задерживается из-за отсутствия брони и щитки-бронь на турель.

Директор завода	Иванов Н. (21090).

15 февраля 1942 г. вышла ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ГАБТУ В ГКО О ПОТРЕБНОСТИ КРАСНОЙ АРМИИ В ТРАКТОРАХ

Красная Армия испытывает большую потребность в тракторах.

Особенно напряженное положение создалось в артиллерийских и танковых частях.

Артполки, имея большой некомплект тракторов, не успевают двигаться за пехотой; в некоторых полках один трактор приходится на два орудия; поступающие на их укомплектование артсистемы не используются за отсутствием средств механической тяги.

Танковые части, имеющие на вооружении танки «КВ», Т-34 и английские танки, не обеспечиваются средствами эвакуации с поля боя.

Сбор и эвакуация трофейного имущества и боевой техники из-за отсутствия мощных тракторов, крайне затруднены.

Минимальная потребность в тракторах для этих целей, по донесениям фронтов, составляет 3081 трактор.

Кроме того, для обеспечения новых формирований танковых и артиллерийских частей по февральскому плану требуется 2362 трактора.

Удовлетворить эти потребности без получения тракторов от промышленности НКО не может.

Единственный трактор СТЗ-5, выпускаемый в настоящее время Сталинградским заводом (до 550 штук в месяц), полностью поступает на укомплектование только новых формирований артполков дивизионной артиллерии.

Основной артиллерийский тягач корпусной артиллерии — трактор ЧТЗ (в наличном парке на 1.1.1942 г. составлял 20 092 шт.) и мощный трактор «Ворошиловец», являющийся средством механической тяги артиллерии большой мощности, а также средством эвакуации тяжелых и средних танков - не производятся промышленностью с конца 1941 года.

Создавшееся положение обостряется тем обстоятельством, что наличный тракторный парк имеет в своем составе большое количество тракторов, требующих капитального и среднего ремонтов (4140 капитального и 6185 среднего).

Наличные ресурсы запчастей НКО крайне ограничены и не могут обеспечить потребность в них для производства этого количества ремонтов.

Поставка запасных частей НКО заводами промышленности совершенно прекращена и не производится.

К тракторам:

«Ворошиловец» и «Коминтерн» - с августа 1941 г.

«Комсомолец» - с сентября 1941 г.

ЧТЗ - с декабря 1941 г.

СТЗ - с января 1942 г.

Дальнейшее неполучение НКО тракторных запасных частей еще больше ухудшит состояние тракторного парка (возрастет количество тракторов, требующих ремонта) и тем самым поставит артиллерийские части в чрезвычайно тяжелое положение.

Исходя из вышеизложенного прошу:

1. Обязать Наркомтанкпром восстановить производство тракторов ЧТЗ на Челябинском заводе и «Ворошиловец» на заводе № 183 и начать поставку их НКО с марта месяца сего года в количествах, как минимум:

ЧТЗ - 500-600.

«Ворошиловец» - 20-25 штук (доведя выпуск в июне до 80 шт. в месяц).

2. Обязать Наркомтанкпром и Накомсредмаш организовать производство тракторных запасных частей (по номенклатуре НКО) с поставкой их до конца 1 квартала 1942 года на общую сумму 14,6 млн рублей.

Производство тракторов и запасных частей к ним Челябинский завод может восстановить за счет неиспользуемого оборудования тракторного производства, а также оборудования переданного ему эвакуированными заводами.

Оснастка тракторного производства на заводе полностью сохранена и законсервирована.

Военный комиссар Главного автобронетанкового управления КА армейский комиссар 2 ранга Бирюков

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11386. Д. 128. Л. 7а-7б. Копия (11211).

15 февраля 1942 вышло Распоряжение ГКО № 1282 О доставке оборудования подшипникового завода в г.г. Куйбышев и Москву. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 53 (11012).

15 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1287 О формировании для Красной Армии 63 подвижных ремонтных баз по полевому ремонту танков, автомобилей и тракторов. (7022, 87-88,89-92).

15 февраля 1942 г.

Приказ № МК-40 наркома электропромышленности СССР И. Г. Кабанова об организации завода N2 465 по производству станций орудийной наводки

Москва	15 февраля 1942 г.

Совершенно секретно

Во исполнение постановления Государственного комитета обороны от 10 февраля с. г. № ГКО-1266сс «О принятии на вооружение войск ПВО Красной армии и Военно-морского флота станций орудийной наводки (СОН-2) и организации отечественного производства СОН-2»

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Организовать в г. Москве завод № 465 по производству станций орудийной наводки с конструкторским бюро и лабораториями, подчинив завод № 465 непосредственно Наркомэлектропрому.

II. Назначить исполняющим обязанности директора завода № 465 т. Слиозберга.

III. Зам. наркома т. Новикову в 2-дневный срок представить мне на утверждение кандидатуры гл. инженера завода, гл. технолога, гл. конструктора, зам. директора, помощника] директора по СНУ и гл. бухгалтера завода № 465.

IV. Возложить в соответствии с постановлением ГКО на зам. наркома т. Восканяна повседневное руководство производством станций орудийной наводки, отозвав его в связи с этим из Ленинграда и освободив от исполнения других обязанностей по Наркомэлектропрому.

V. И. о. директора завода № 465 т. Слиозбергу:

а) организовать производство станций орудийной наводки (СОН-2) и обеспечить выпуск первых двух установок к 1 сентября 1942 г.;

б) в 10-дневный срок принять по акту лабораторию Академии наук, возглавляемую профессором Хайкиным, вместе с кадрами и оборудованием;

в) принять в декадный срок от Всесоюзного радиокомитета (т. Поликарпова) измерительную аппаратуру Московского телевизионного центра как оставшуюся в Москве, так и эвакуированную в г. Свердловск.

VI. Директору завода № 208 т. Гуданису организовать, начиная с сентября 1942 г., серийное производство станций орудийной наводки.

Для изучения образца и подготовки технической документации командировать к 25 февраля с. г. бригаду квалифицированных технологов и конструкторов на завод № 465 (г. Москва) для непосредственного участия в разработке и изготовлении первых образцов.

VII. Зам. наркома т. Новикову в 3-декадный срок отобрать и обеспечить переброску до 25 февраля с. г. из Новосибирска, Свердловска и других городов конструкторов и инженеров в количестве 50 чел. для работ на заводе № 465 в Москве.

VIII. Начальнику планово-производственного отдела т. Полосухину подготовить к 25 февраля 1942 г. программу производства станций орудийной наводки и мероприятия по обеспечению этой программы для представления в ГКО в установленный постановлением срок (не позднее 10 марта с. г.).

IX. Государственный комитет обороны:

1. Обязал Наркомвнешторг (т. Микояна):

а) выделить из первых 50 шт. установок СОН-2, прибывающих из Англии 5 марта 1942 г., одну станцию Наркомэлектропрому для освоения.

Т. Слиозбергу обеспечить получение указанной установки СОН-2 в срок;

б) закупить и завезти по импорту радиолампы, высокочастотные кабели и другие остродефицитные материалы и полуфабрикаты по спецификации НКЭП, необходимые для выпуска первых серий СОН-2.

Т. Спецову в декадный срок сдать все импортные заявки в Наркомвнешторг и обеспечить реализацию заказов на импорт.

2. Разрешил зам. председателя] Совнаркома СССР т. Сабурову и зам. Наркомвнешторга т. Крутикову выделить из импортных поступлений 100 шт. металлорежущих станков, а также инструментального цеха на заводе № 208 НКЭП.

Тов. Спецову в декадный срок представить импортные заявки в Наркомвнешторг и обеспечить получение выделяемого оборудования, инструмента и стали.

3. Разрешил Наркомату электропромышленности командировать в Англию группу инженеров в количестве 8 чел. сроком на один месяц, не считая времени нахождения в пути, для детального ознакомления с производством станций орудийной наводки, закупки чертежей и необходимых деталей.

Зам. наркома т. Новикову в пятидневный срок представить мне на утверждение список работников, командируемых в Англию.

4. Поручил Управлению кадров ЦК ВКП[(б)] совместно с Наркомэлектропромом отобрать для работы на заводе № 465 НКЭП 50 специалистов, ранее работавших и работающих в настоящее время на производстве приборов управления стрельбой ЦУС и ПУАЗО: конструкторов - 15, технологов - 10, мастеров-сборщиков - 5, приемщиков ОТК - 5, инструментальщиков - 5, лекальщиков - 5, станочников для работы на станках СИП - 5 чел.; обеспечение выполнения данного пункта постановления ГКО возложить на зам. наркома т. Новикова.

5. Разрешил Наркомату электропромышленности (т. Восканяну) отобрать с Ленинградских заводов и институтов НКЭП и других наркоматов для работы на заводе № 465 в Москве 250 чел. квалифицированных рабочих и ИТР, а также вывезти измерительную аппаратуру, инструмент, дефицитные материалы и полуфабрикаты общим тоннажем 30 тонн и станочное оборудование в количестве 200 единиц.

Обязал секретаря Ленинградского горкома ВКП(6) т. Кузнецова и Хрулева (НКО) обеспечить в течение февраля перевозку из Ленинграда в Москву отобранных для завода № 465 оборудования, материалов, а также рабочих и ИТР с семьями.

Тт. Тартаковскому, Спецову, Верба и Слиозбергу обеспечить отправку из Ленинграда и получение оборудования, инструмента и материалов, а также прием и размещение переводимых из Ленинграда на завод № 465 рабочих и ИТР с их семьями в установленный постановлением ГКО срок.

6. Обязал исполком Московского совета (т. Пронина):

а) обеспечить жильем в г. Москве рабочих и ИТР с их семьями, переводимых из Ленинграда и других городов для работы на заводе № 465 (по списку Наркомэлектропрома).

Зам. наркома т. Новикову и и. о. директора завода № 465 т. Слиозбергу не позднее 1 марта с. г. представить в Моссовет список переводимых на завод № 465 рабочих и обеспечить получение для них жилплощади;

б) в месячный срок мобилизовать и направить на завод № 465 НКЭП 300 чел. квалифицированных рабочих по заявкам Наркомата электропромышленности.

Зам. наркома т. Новикову и т. Слиозбергу представить в Моссовет до 20 февраля заявку на 300 чел. квалифицированных рабочих и обеспечить получение указанного количества рабочих для завода № 465.

7. Разрешил зам. председателя СНК СССР т. Сабурову изъять из промышленности 5 станков типа «СИП» и направить их на заводы № 465 и № 208 НКЭП.

Т. Спецову получить 5 станков типа «СИП», в том числе 2 станка для завода № 465 и 3 станка для завода № 208.

8. Обязал Наркомсредмаш (т. Акопова) к 10 февраля с. г. выделить для заводов № 465 и № 208 15 автомашин ГАЗ-АА и Наркомат автомобильного транспорта РСФСР (т. Куршева) выделить Наркомэлектропрому для заводов № 465 и № 208 из числа отремонтированных машин ЗИС-5, ЗИС-6 5 автомашин.

Т. Спецову в установленный срок получить выделенные НКЭПу 20 автомашин и занарядить 11 автомашин заводу № 208 и 9 - заводу № 465.

9. Обязал Наркомторг СССР (т. Любимова) обеспечить рабочим снабжением заводы № 465 и № 208 НКЭП, а также организовать при этих заводах закрытые столовые для рабочих и ИТР.

Реализацию данного пункта постановления ГКО возложить на тт. Слиозберга и Гуданиса.

10. Освободить рабочих, начиная с 4 разряда и выше, ИТР, работающих на заводах № 465 и № 208 НКЭП, от призыва в Красную армию.

Зам. наркома т. Новикову оформить освобождение от призыва в Красную армию указанных рабочих и ИТР заводов № 465 и № 208.

X. Придавая особо важное значение выполнению указанного постановления Государственного комитета обороны об организации отечественного производства станций орудийной наводки (СОН-2), создать при зам. наркома т. Восканяне группу ведущих инженеров в количестве 3-х чел. по обеспечению выпуска установок СОН-2.

Народный комиссар электропромышленности СССР	И. Г. Кабанов

РГА в г. Самаре. Ф. P-233. On. 1-6. Д. 3. Л. 93-96.

Копия. Машинопись.

Опубликовано: Создание вооружения для РККА: 1920-1945 гг.: обзор и публикация документов из фондов РГА в г. Самаре. Т. 2. Самара, 2015. С. 118-120 (21041).

15 февраля 1942 года было подготовлено письмо:

г. Москва

Заместителю председателя Государственного Комитета Обороны т. Микояну от красноармейца 689 ап вод 1-го дивизиона Коршунова Федора Степановича

РАПОРТ

Формальное и беспредельно бюрократическое отношение отдельных низовых командиров вынудили меня обратиться лично к Вам по нижеследующему вопросу.

Еще не уходя в армию, я начал разрабатывать вопрос, как и каким путем ликвидировать недостаток транспорта или дать возможность лучше и шире использовать существующий автотранспорт.

Как известно, автотранспорт в зимних условиях по проселочным дорогам в силу заносов и т.д. не используется, а отсюда из-за недостатка транспорта срываются ряд государственных мероприятий. Просиживая бессонные ночи, убивая на разрешение данного вопроса свободные минуты, я разработал метод:

1) Использование автотранспорта в зимних условиях по любым зимним дорогам без очистки их, а легковые машины, мотоциклы могут передвигаться по полям и степям, что особо необходимо, как никогда, на фронте.

2) Осенью и весной из-за небольших неисправностей дорог машины не работают или, выезжая на работу, застревают в грязи неисправных дорог и долгое время простаивают.

Мною разработан метод, при помощи которого шофер с грузчиком, и даже один может в течение 10-15 минут вытащить машину и избежать буксования и простоя.

3) Разработаны механические лыжи, при помощи которых бойцы могут лежа передвигаться по полю боя, причем, руки бойцов совершенно свободны для производства наблюдения при помощи оптических приборов и для производства стрельбы. Причем лыжи замаскированы под цвет снега, кроме того, спереди можно установить бронещиток. Учитывая особую важность и срочность применения выше изложенных изобретений, прошу приказать командованию 689-го артиллерийского полка, испытать мои изобретения, которые считаю необходимыми в целях быстрейшей победы над врагом.

Жду Вашего ответа по существу затронутого вопроса.

Красноармеец Коршунов Ф.С.

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11386. Д. 172. Л. 10-13. Копия (11211).

На 15 февраля 1943 года был подготовлен Паспорт завода № 174 им. Ворошилова

Адрес: Омск 20, п/я 853/4, Ленинский район

Директор – Задорожный

Производственный профиль – танкостроение

Основное изделие – танк Т-34, ОС 122, М13

Год основания – 1942 (на базе существующего ранее ПВРЗ), в апреле 1942 года начата капитальная реконструкция (9672).

15 февраля 1942 вышел приказ НКЭП И.Г.Кабанова об организации завода № 465 с КБ в Москве на территории бывшего авиазавода у станции метро “Сокол”. В 1945 на этой же территории было создано ЦКБ-20 и завод стал опытным производством. В 1946 его переименовали в НИИ-20ю В августе 1950 перевели в Кунцево где выделили место на территории КМЗ (сейчас МРТЗ)ю Переименован НИЭМИ (9987)

15 февраля 1942 г. нарком Кузнецов утвердил технический проект № 163. Катер получил название СТК ДД то есть стальной торпедный катер дальнего действия (10675).

15 февраля 1942 И.Г. Кабанов подписал приказ о создании в Москве первого в СССР специализированного радиолокационного предприятия – завода №  465 с конструкторским бюро и лабораториями,  – способного вести в комплексе и их разработку, и выпуск, включая основные электронные компоненты (15736).

15 февраля в 1942 году подписан приказ об организации завода № 465 с конструкторским бюро (ныне ОАО "Научно-исследовательский электромеханический институт"). В 1945 году на территории завода № 465 была размещена только что образованная научно-исследовательская организация ЦКБ-20. Научные кадры завода вместе с лабораториями были переведены в ЦКБ-20, при котором завод № 465 стал опытным производством. В 1946 году ЦКБ-20 переименовано в НИИ-20. В августе 1950 года приказом министра вооружения Д.Ф, Устинова НИИ-20 были переведено в город Кунцево Московской области, для чего была выделена часть территории КМЗ (ныне МРТЗ). В 1967 году предприятие переименовано в НИЭМИ. В годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) предприятием были разработаны и внедрены в серийное производство несколько модификаций РЛС «СОН-2», «Нептун» и других видов радиоприборов военного назначения. После войны предприятие разрабатывало радиоприборные комплексы управления огнем зенитной артиллерии (РПК), приборы управления артиллерийским зенитным огнем (ПУАЗО), артиллерийские радиолокационные станции обнаружения минометов (АРСОМ). В их числе «Зенит» (СОН-4), СОН-15 («Гром-12), Комплекс-30, «Ворон», ПУАЗО-5, ПУАЗО-6, АРСОМ-1, АРСОМ-2, «Ваза» и другие. С 1956 года и по настоящее время НИИЭМИ разрабатывает зенитно-ракетные комплексы войсковой ПВО. Выпускаемые серийно с 1964 года ЗРК «Круг» и с 1972 г. ЗРК «Оса» стали надежным щитом неба страны. 25 зарубежных государств имеют их сегодня на вооружении своих армий. Вклад работников института в создание образцов военной техники отмечен высокими правительственными наградами. Институт награжден в 1966 г. орденом Трудового Красного Знамени, в 1985 г. орденом Ленина, два сотрудника удостоены звания Героя Социалистического труда, 494 сотрудника –награждены правительственными наградами, 9 – лауреаты Сталинской премии, 8 – лауреаты Ленинской премии, 29 - лауреаты Государственной премии СССР, 8 – лауреаты Государственной премии Российской Федерации, 16 - лауреаты премии Правительства Российской Федерации, 16 – лауреаты премии Правительства Российской Федерации, 10 работникам присвоены почетные звания (15041).

15 февраля 1942 г. во исполнение Постановления ГКО от 10 февраля Нарком электропромышленности И.Г. Кабанов подписал приказ о создании в Москве первого в СССР радиолокационного предприятия - завода N465 (будущее НИИ-160) с конструкторским бюро и лабораториями для разработки и производства РЛС орудийной наводки. В ноябре 1942 года всего за восемь месяцев были закончены разработка и изготовление двух опытных образцов станций орудийной наводки СОН-2а (копия английской GL-МкII). Постановлением ГКО от 20 декабря 1942 года станция была принята на вооружение и поставлена на серийное производство (15137).

15 февраля в 1942 году МКБ «Гранит» переведено в Куйбышев и развернуло работы. engine.aviaport.ru/issues/49/page14.html (15041).

15 февраля 1942 г. (в соответствии с пост. ГКО № 1266 от 10.02.1942 г.) в Москве вновь образован завод № 465 с КБ для производства РЛС СОН-2. Этот день стал днем рождения предприятия (ЦКБ-20, НИИ-20 НКВ, MB, МИСС, МОП, ГКРЭ, Научно -исследовательский электромеханический институт (НИЭМИ) МРП, ОАО «НИЭМИ» / г. Москва Ленинградский пр., 80 (1947 г.)/ /121471  г. Москва ул. Верейская, 41 тел. 448-94-60,443-79-59/). Разместился поначалу в одной из комнат здания НКЭП. Сюда переведены специалисты по радиолокации бывшего НИИ-9 во главе с М.Л. Слиозбергом, который стал директором завода.

10.06.1945 г. КБ завода было преобразовано в ЦКБ-20. В 1946 г. (в соответствии с пост. СНК от 29.09.1945 г.) ЦКБ-20 преобразовано в НИИ-20, ему в качестве опытной базы передан завод № 465, а вместе они переданы в подчинение НКВ. Научные кадры завода вместе с лабораториями переведены в НИИ-20.

Велась разработка РЛС «Нептун» и СОН-4. В 1945 г. получено задание на разработку РЛС «Плутон» для обнаружения БР на дальности до 2000 км по программе «Анти-ФАУ» (научный руководитель - Н.А. Баршай). В соответствии с пост.ениями СМ СССР от 14.04(02). 1948 г. и от 6.02.1949 г. институт определен головным по разработке РЛС системы борьбы с БР (тема И-32). Начата НИР «Разработка РЛС для дальнего обнаружения и пеленга скорости ракет дальнего действия...». В 1950 г. выполнен отчет по работе, но дальнейшие работы отложены. Разработаны первые в стране РЛС с высокой точностью определения координат воздушных целей и повышенной помехозащищенностью «Крона», «Просвет».

В 1946 г. группа специалистов из НИИ-20 была переведена во вновь созданный НИИ-885.

Сначала НИИ-20 базировался в Москве на Ленинградском пр-те. 29.08.1947 г. создан отдел № 24 по РЛ управлению под руководством С.Л. Берия, 8.09.1947 г. отдел преобразован в самостоятельное СБ-1 MB. В 08.1950 г. после образования на его территории и стремительного роста КБ-1 приказом MB все помещения института переданы КБ-1, а НИИ-20 переведен в Кунцево на площадку завода № 304.

В 1948 г. НИИ-20 - в подчинении MB, в 1949 г. - МПСС, в 1956 г. - в ведении МОП, в 1958 г. - ГКРЭ,57 ГКОТ.104 В 1966 г. НИИ-20 преобразован в НИЭМИ МРП (и на 1970 г.). НПО «Антей» образовалось в 1983 г. в результате объединения НИЭМИ (головной) и НИИ «Стрела».58 В НПО вошел также Тульский завод «Арсенал».

После войны разрабатывались радиоприборные комплексы (РПК) управления огнем зенитной артиллерии, приборы управления артиллерийским зенитным огнем (ПУАЗО), артиллерийские РЛС обнаружения минометов (АРСОМ).

В конце 1940-х  г. НИР «Топаз» по созданию систем радиоуправления МБР (Б.М. Коноплев).60

В соответствии с ПСМ № 787-341сс от 27.04.1954 г. РЛС «Гром-2» пнв. В соответствии с ПСМ № 2142-1012сс от 16.10.1954 г. пнв РЛС АРСОМ-2.

В 1956 г. институту выдано задание на разработку РЛС визирования противоракет (РСВПР) для системы ПРО «А», в 1959 г. она была создана. С 1957 г. начаты работы по созданию техники ПВО. 13.02.1958 г. вышло постановление СМ СССР № 188-88 о создании ЗРК «Круг». В НИИ для него создавалась станция наведения ракет 1С32. В соответствии с ПСМ № 966-377 от 26.11.1964 г. ЗРК пнв.

В соответствии с ПСМ № 2452-1179сс от 17.12.1954 г. ПУАЗО-6 пнв.

С 1956 г. начата разработка ЗРК войсковой ПВО. 27.10.1960 г. - постановление СМ СССР о создании ЗРК 9КЗЗ «Оса» (проектное название- «Эллипсоид»).

В соответствии с ПСМ № 736-307 от 13.07.1960 г. ОПК-1 «Ваза» пнв.

В 1962 г. груша специалистов по ПРО во главе с С.П. Рабиновичем переведена в СКБ-30.

Работы по созданию дивизионного автономного самоходного ЗРК «Тор» (9К330) начались в соответствии с Пост. ЦК КПСС и СМ СССР от 4.02.1975 г.

В составе института действовало КБ (1960-е).

Выполнены НИР: «Тема-2, -3».

В 1994 г. образовано ОАО «Промышленная компания «Концерн «Антей». 2002 г. в Концерн «Антей» входили: Марийский машиностроительный завод, МЗИК, ИЭМЗ «Купол».69 По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. ОАО НИЭМИ вошло в число стратегических оборонных предприятий.

И.О. директора (1942 г.)- M.JI. Слиозбер г. Директор (1942-45 г.)- А.А. Форштер, (1945-47 г.)- M.JI. Слиозберг, Н.Н. Чистяков, (1951-54 г.)- К.М. Герасимов, (1954-64 г.)- П.М. Чудаков, (1964-68 г.)- М.М. Косичкин, (1969-83 г.)- В.П. Ефремов, (1984-93 г.)-  Г.И. Сергеев, (1993-99 г.)- М.А. Горбачев. Гендиректор (1999-2004 г.)- В.А. Попов, (2005 г.)- А.А. Мурафетов, (2007 г.)-  Г.И. Сергеев.

1-й зам. гендиректора (2007 г.)- С.К. Раевский. Зам. директора, гендиректора: по госзаказу (2000-е)- В.А. Попов; (-1988 г.)- Ю.И. Бадалов, А.П. Белоусов.

Гл. конструктор (24.10.1945 г.-)- С.П. Рабинович, (1969-83 г.)- В.П. Ефремов («Тор»). Ген. конструктор (1984- 2005 г.)- академик (1992 г.) В.П. Ефремов {22.05.1926-16.09.2006}.

1-й зам. ген. конструктора (2000-е)- Ю.Л. Усов. Зам. гл. конструктора (1970 г.)- И.М. Дризе.

Научный руководитель (1968-69; 2005-06 г.)- В.П. Ефремов. Ответственный научно-технический руководитель (1992-95 г.)- В.П. Ефремов.

Гл. инженер- М.Л. Слиозберг, Ю.И. Бадалов, (2007 г.)- С.К. Раевский.

Зам. гл. инженера: (1954-66 г.)- В.П. Ефремов, (-1958 г.)- К.Н. Богданов, (-1979 г.)- Б.Н. Степанов, (-2000 г.)- В. А. Богданов.

Гл. технолог (-1983 г.)- К.А. Петров.

Начальники отделений: технологического (2000-е)- И.И. Жуков; конструкторского (-2006 г.)- В.И. Матросов.

Зам. начальника отделения: (-2000 г.)- А.И. Извеков.

Гл. конструкторы: (1942-50 г.)- А.Я. Брейтбарт (СОН-2, «Плутон»), (1945-62 г.)- С.П. Рабинович (СОН-4, РСВПР), М.Л. Слиозберг («Шпага»), (-1958-75 г.-> И.М. Дризе (1С32, 9А330), (1958-88 г.-)- В.П. Ефремов («Круг», «Оса», С-300В, «Тор», «Антей-2500»), (1960 г.)- М.М. Косичкин (АРСОМ, «Марс», «Ваза», «Байкал», «Оса»), В.Н. Епифанов, В.П. Нечаев, Б.Н. Степанов, А.Я. Фиошин, (2000-е)- В.П. Чувилин; направления- С.А. Барсукова.

Зам. гл. конструкторов: (1950-е)- В.И. Фролов (РСВПР), (1950-е-62 г.)- А.К. Нелопко (РСВПР), (1950-е)- В.Т. Киселев (РСВПР), В.И. Абрамов, Б.З. Белокринилкий, (-1996 г.)- В.А. Винокуров, В.А. Грачев, Ю.Я. Зотов, В. Г. Костиков, Ю.В. Леонов, В.И. Матросов, В.В. Осипов, Д.В. Петрушевский, Д.И. Прокофьев, А.М. Рожнов, Э.И. Соренков, Э.К. Спрингис, Б.Н. Степанов (СОН-4), М.А. Толкачев, Р.С. Толмачев, (2000-е)- С.И. Чибисов, (2000- е)- В.Н. Шебеко.

Начальник КБ (1960-66 г.)- А.В. Кривозубов.

Начальники отделов: С.А. Барсукова, (1945 г.-)- К.Н. Богданов, А.Я. Брейтбарт, (-1945 г.)- А.А. Гапеев, С.Б. Добровольский, И.М. Дризе, В.Н. Епифанов, (1959-68 г.)- В.П. Ефремов, А.Ю. Заславский, В.М. Константиновский (ЭВМ), (2000-е)- В. Г. Костиков, (-1997 г.)- A.M. Кротков («Дископ»), Н.Ф. Лавров, (2000-е)- В.А. Марков, (-1968 г.)- Л.П. Налетов, (-2004 г.)- В.П. Нечаев, (-1995 г.)- В.З. Пескин, (1983 г.)- К.А. Петров, Д.И. Прокофьев, (-1970 г.)- М.Л. Слиозберг, (-2002 г.)- Э.И. Соренков, (2000-е)- Ю.Л. Усов, А.Я. Фиошин, (-1997 г.)- В.Н. Фомин, (-2003 г.)- Р.А. Фомин, (2000-е)- В.Ф. Церцек.

Зам. начальника отдела: К.Я. Гохштейн, М.Б. Дуэль, Н.А. Забелин.

Начальники секторов: (2000-е)- М.А. Безверхов, (1966-2005 г.)- А.К. Ботвинов, (-2003 г.)- И.Д. Волков, К.Я. Гохштейн, В.А. Грачев, М.Б. Дуэль, А.С. Захарченко, (-2004 г.)- А.С. Кирильцев, (2000-е)- В.И. Леонидов, (2000- е)- Ю.В. Леонов, Е.А. Немчинов, М.И. Николенко, (-1977 г.)- М.М. Новиков, (2000-е)- А.И. Парфенов, Д.В. Петрушевский, (-1986 г.)- А. Г. Подцветов, (-1985 г.)- A.M. Рожнов, А.И. Смаржевский, (-1998 г.)- В.М. Сыроквасовский, (2000-е)- В.А. Терлецкий, М.А. Толкачев, Р.С. Толмачев, С.И. Чибисов.

Начальники лабораторий: (1945-51 г.)- В.А. Афанасьев, (1942 г.-)- А.Я. Брейтбарт, А.А. Гапеев, И.М. Дризе, (1946 г.-)- Н.А. Забелин, Ю.Я. Зотов, (2000-е)- В.В. Осипов, (1951 г.-)- С.П. Рабинович, М.Л. Слиозберг, (2000-е)- Э.К. Спрингис, (2000-е)- И.А. Черепанов, В.П. Чувилин, В.Н. Шебеко.

Зам. начальника лаборатории: (1956 г.-)- М.А. Безверхов. Зам. начальника цеха (-1988 г.)- П.А. Солодовников.

Начальники бюро: (2007 г.)- А.А. Рогов.

Научные руководители НИР: (1950-е)- В.П. Ефремов («Тема-2, -3»).

Создано: PJJC: «Нептун», «Луч», СОН-4 «Зенит» (1940-е), «Конус», СОН-15 «Гром-12», подвижная орудийной наводки «Гром-2» (пнв 27.04.1954 г.), СОН-ЗО (1950-е), «Плутон» (1945-50), «Крона», «Просвет», «Просвет-К», «Восход», «Март», «Снайпер», «Визир», «Тантал», измерительная «Кама» (1950-е), РСВПР системы «А» (1959); «Комплекс-30», «Молния», «Буксир», 9С32; дальнего обнаружения «Шпага»; обнаружения позиций стреляющих минометов АРСОМ-1 (1950-е), АРСОМ-2 («Искра», пнв 16.10.1954 г.), АРСОМ-3; метеорологическая РМС-1 «Метеор» (1950-е); радиомаяк «Опал» (1945); телеметрическая система «Бразилионит» (копия немецкой системы «Мессина»); РЛ прибор управления ПУ ЗУР «Ворон» (1950-е), ПУАЗО «Алмаз», ПУАЗО-5, -6 (пнв 17.12.1954 г.), -30, -СК, МПУАЗО-СОЮЗ; радиоприборные комплексы (РПК): «Байкал» для ЗСУ-37-2 «Енисей», управления огнем войсковой зенитной артиллерии ОПК-1 «Ваза» (пнв 13.07.1960 г.); счетно- решающее устройство для ЗСУ «Тунгуска», КП 9С457 и РЛС программного обзора «Имбирь» 9С19М2 и спецЭВМ 9С483/М1, СЦВМ-3 для С-300В; противотанковый комплекс «Омар» (1950-е); РЖ «Зоопарк-1», радиопеленгационный метеорологический комплекс 1Б44 «Улыбка»; аппаратура топопривязки и орентирования для БРК «Бал-Э»; прибор слежения за полетом МБР ППН-1; диалоговая система отладки прикладного ПО «Дископ»; ЗРК: «Круг» (2К11, пнв 26.11.1964 г.), «Круг-А» (2К11А, пнв в 1967 г.), «Круг-М» (2К11М, пнв в 1971 г.), «Круг-М 1» (2К11М1, пнв в 1974 г.), «Оса» (9КЗЗ, пнв 4.10.1971 г., экспортный- «Ромб»), «Оса-М» (пнв в 1973 г.), «Оса-АК» (9КЗЗМ2, пнв в 1975 г.), «Оса-АКМ» (9ЮЗМЗ, пнв в 1980 г.), морской «Оса-МА» (пнв в 1980 г.), «Оса-МА2» (пнв в 1984 г.); С-300В (9К81, пнв в 1983 г.), С-300ВМ («Антей-2500») (1990-е), «Тор» (9К330, пнв 19.03.1986 г.), «Тор-М1» (9К331, пнв в 1991 г.);57 УР-ВС (опытный, 1960 г.); М-31 (опытный, 1961); физиотерапевтический аппарат «Инфита» (11982).

15 февраля 1942 г. по приказу НКЭП для производства РЛС СОН-2 по образцу английской РЛС образован Завод № 465 НКЭП, НКВ /г. Москва Ленинградский пр., 80; ул. Верейская, 41/. В составе завода - КБ и 12 лабораторий. В соответствии с пост. ГКО № 3686сс от 4.07.1943 г. завод передан в ведение созданного ГУ РЛ промышленности НКЭП. 7.11.1943 г. вышло постановление ГКО № 4524 о производстве на заводе станций орудийной наводки и установок наведения бомбардировочной авиации. 6.08.1944 г. вышло постановление ГКО № 6328 об обеспечении строительства завода. В 1945 г. КБ завода преобразовано в ЦКБ-20. В соответствии с пост. СНК от 29.09.1945 г. ЦКБ-20 переименовано в НИИ-20, ему в качестве опытной базы передан завод № 465, а вместе они переданы в подчинение НКВ. Научные кадры завода вместе с лабораториями переведены в НИИ-20.

Затем на его месте образовано СБ-1 MB, а завод вместе с НИИ-20 переведен в Кунцево.

Производство РЛС разработки НИИ-20.60

Директор (1942 г.)- М.Л. Слиозберг, (1942-45 г.)- А.А. Форштер.

И.О. гл. инженера (1942 г.)- A.M. Кугушев.

Зам. гл. конструкторов: (-1945 г.)- С.П. Рабинович (СОН-2).

Начальники отделов: ОТК (-1945 г.)- В.В. Вюнш; (1942 г.-)- С.П. Рабинович.

Начальники лабораторий: (1942-44 г.)- Е.Н. Майзельс, (1942 г.-)- С.П. Рабинович.

Начальник объекта- В.В. Вюнш.

Производство: РЛС: СОН-2, «Нептун», «Плутон», СОН-4, «Арсом-1», «Восход», «Март», «Снайпер», «Визир», «Тантал».101

КБ завода № 465 НКЭП /г. Москва/

КБ завода образовано одновременно с заводом для внедрения в производство РЛС СОН-2. Разместилось вначале в одной из комнат здания НКЭП, затем переведено в здание эвакуированного ФИАН. 10.06.1945 г. КБ завода было преобразовано в ЦКБ-20. В соответствии с пост. СНК от 29.09.1945 г. ЦКБ-20 переименовано в НИИ- 20, ему в качестве опытной базы передан завод № 465, а вместе они переданы в подчинение НКВ.

Гл. конструкторы: (1942 г.-)- А.Я. Брейтбарт (СОН-2).

Зам. гл. конструкторов: (1942 г.-)- С.П. Рабинович (СОН-2) (11982).

15 февраля 1942 г. приказом Наркомата электропромышленности СССР был создан Завод № 465 Госкомитета СМ СССР по оборонной технике г. Москва (1942-1958 гг.). Приказом Госкомитета Совета Министров СССР по оборонной технике от 23 января 1958 г. присоединен к Научно-исследовательскому институту № 20 (НИИ-20) (12101).

15 февраля 1942 г. пр. 158 был утвержден наркомом ВМФ, но дальнейшие работы по нему были прекращены, поскольку к этому времени филиал ЦКБ-32 при заводе 640 в Сосновке (куда вошли и специалисты КБ завода 5) предложили очень привлекательный, особенно для условий военного времени, проект торпедного катера и малого охотника за подводными лодками в одном унифицированном корпусе (пр. П-26 по нумерации КБ завода 5) (3898).

15 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1286 О строительстве железнодорожных линий Свияжск-Ульяновск и Саратов-Сталинград. (7022, 59-67,68-86).

15 февраля 1942

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГК ВКП(б)

От 15 февраля 1942 г.

2. — О производстве артиллерийских снарядов и мин (особая папка).

(Пост. бюро Ленинградского горкома ВКП(б).

т. т. Басов, Фофанов, (Кузнецов)1.

Ленинградский горком ВКП(б) постановляет:

1. Восстановить с 10/III–с. г. производство 76 мм осколочно-фугасных снарядов и артиллерийских мин 82 мм и 50 мм в первую очередь на заводах № 77, им. Карла Маркса, им.Лепсе, «Красная Вагранка», им. Егорова, «Вперед», «Вулкан», «Электроаппарат» и заводе револьверных станков и автоматов.

2. Обязать директоров заводов:

а) т. Киселева — завод № 77 — изготовить в марте месяце 10 122 тыс. 76 мм осколочно-фугасных снарядов из заготовки, поставляемой заводом им. Лепсе;

б) т. Доброславского — завод им. Карла Маркса — отлить и изготовить в марте месяце 10 тыс. шт. 76 мм осколочно-фугасных снарядов;

в) т. Ительсон — завод револьверных станков и автоматов — изготовить в марте месяце 5 тыс. шт. 76 мм осколочно-фугасных снарядов из заготовки, доставляемой заводом «Вулкан»;

г) т. Муромцева — завод им. Егорова — отлить и изготовить в марте месяце 10 тыс. шт. 82 мм мин;

д) т. Костина — завод «Красная Вагранка» — отлить и изготовить в марте месяце 8 тыс. шт. 82 мм мин;

е) т. Майовера — завод «Вперед» — отлить и изготовить в марте месяце 20 тыс. шт3. 50 мм мин;

ж) т. Пригарина — завод «Электроаппарат» изготовить в марте месяце 7 тыс. шт. 50 мм

мин из оставшихся заготовок на Кировском заводе;

з) т. Киселева — завод им. Лепсе — отлить в марте месяце 15 тыс. шт. заготовок 76 мм сна-

рядов для заводов № 77 и «Красная Бавария»;

и) т. Красовицкого — завод «Вулкан» — отлить в марте месяце 10 тыс. шт. заготовок 76 мм снарядов для заводов револьверных станков и автоматов и машиностроительного завода Молококомбината и 5 тыс. шт. 82 мм мин для механического завода Главхлеба.

3. Обязать директоров заводов т. Власова (завод «Красная Бавария»), т. Аврутина (машиностроительный завод Молококомбината) и т. Терентьева (механический завод Главхлеба) увеличить выпуск боеприпасов, изготовив в марте месяце на заводе «Красная Бавария»

3.500 шт. 76 мм снарядов, на машиностроительном заводе Молококомбината — 3.000 шт. 76 мм снарядов, на механическом заводе Главхлеба — 3.500 шт. 82 мм мин.

4. Обязать директора завода № 522 т. Николаева снарядить в марте месяце дополнительно к установленному заданию 76 мм снарядов — 30 тыс. шт., 82 мм мин — 20 тыс. шт. и 50 мм мин — 20 тыс. штук.

5. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась обеспечить электроэнергией нижеуказанные заводы, начиная с 11 марта с. г. в следующем количестве:

1) завод № 77 5.000 квт/час в сутки

2) завод им. Лепсе 4.500 « « «

3) завод им. Егорова 4.000 « « «

4) завод им. Карла Маркса 3.000 « « «

5) завод «Вперед» 2.500 « « «

6) завод «Вулкан» 1.000 « « «

7) Завод «Красная Вагранка» 1.000 « « «

8) Завод револьверных станков и автоматов 500 « « «

6. Обязать уполномоченного Госплана по г. Ленинграду т. Володарского и начальника Управления госматериальных резервов т. Горчакова выделить на март месяц для заводов, изготовляющих корпуса снарядов и мин, 600 тонн каменного угля, в том числе антрацита 250 тонн и мазута 15 тонн.

7. Просить Военный Совет фронта выделить на март месяц для заводов, изготовляющих корпуса снарядов и мин, 6 тонн бензина.

8. Заместителю председателя исполкома Ленгорсовета т. Решкину выделить 15 автомашин из числа требующих ремонта и передать заводам, производящим боеприпасы.

9. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Саламбекова обеспечить перевозку боеприпасов с заводов на снаряжение и в военные склады в течение суток со дня поступления заявок на вагоны.

10. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) т. т. Турко, Бадаева, Кедрова, Харитонова, Григорьева, Кассирова1 и Шишмарева оказать помощь заводам в восстановлении производства снарядов и мин и в укомплектовании заводов рабочей силой.

11. Горком ВКП(б) требует от секретарей РК ВКП(б), директоров и секретарей парторганизаций предприятий немедленно приступить к восстановлению производства боеприпасов и вооружения на предприятиях, используя местную инициативу в обеспечении работы предприятий электроэнергией и топливом. Отчет о проделанной работе РК ВКП(б)2 представить к 20 марта с. г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 6–8. Оригинал, машинопись (19720).

15 февраля 1942 в Комсомольске –на-Амуре выдал первую плавку завод «Амурсталь» (11437).

Армия:

15 февраля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 15 февраля происходили наступательные бои наших войск против немецко-фашистских войск.

Наша часть под командованием тов. Парсегова, разгромив в ночном бою укреплённый узел сопротивления противника, захватила 17 противотанковых орудий с боеприпасами, 50 лошадей и другие трофеи. Противник потерял убитыми 350 солдат и офицеров.

В результате боевых операций наших частей, действующих на отдельных участках Ленинградского фронта, за последние два дня уничтожено 2 вражеских танка, 88 орудий, 17 пулемётов, миномётная батарея и захвачено 27 пулемётов, 26 автоматов и радиостанция. Противник потерял убитыми 1.800 солдат и офицеров. Взяты пленные.

Наша часть под командованием тов. Зиновьева (Юго-Западный фронт) выбила немцев из 3 населённых пунктов. В бою уничтожено до 700 немецких солдат и офицеров. На другом участке фронта бойцы части, где командиром тов. Поляков, отразив контратаки противника, захватили 3 противотанковых орудия, 10 миномётов, 26 пулемётов, 13 автоматов, 50 винтовок и 20.000 патронов.

Отважные разведчики сержант Агапитов и красноармеец Бердников, продвигаясь в тылу врага, заметили немецкую штабную автомашину. Советские разведчики уничтожили гранатами двух штабных офицеров и шофёра и захватили ценные документы.

Сдавшийся в плен солдат 1 роты 1 полка дивизии СС «Мёртвая голова» Альберт Шниткер рассказал: «Наша дивизия понесла очень большие потери. Русская артиллерия стреляет исключительно метко. Было много случаев прямого попадания снарядов в блиндажи и ходы сообщения. В частях расшаталась дисциплина. Солдаты часто вступают в пререкания с офицерами. Резко увеличилось количество дисциплинарных взысканий. Но это не помогает. Часовые уходят с постов в блиндажи и ложатся спать. Они говорят: «Пусть приходят русские и забирают нас в плен». Недавно военно-полевой суд приговорил к смертной казни 5 солдат за неисполнение приказа».

На поле боя найден дневник немецкого солдата, фамилию которого установить не удалось. Приводим несколько выписок из дневника:

«Среда. В 11 часов вечера опять тревога. Русские наступают. Выходим на высоту. Здесь находится капитан 156 пехотного полка. Он, повидимому, сошёл с ума. Одному командиру отделения было приказано перевязать раневого. Вмешался капитан. Он начал истерически кричать «Вы не хотите идти вперёд», набросился с пистолетом на этого командира отделения и 4 раза выстрелил в него. Затем капитан застрелил ещё 2 солдат.

Пятница. Сегодня прибыло сообщение, что сгорело 3 вагона с почтой. Это для нас тяжёлый удар.

Понедельник. Поступил приказ отступить. Но это легче сказать, чем исполнить, потому что русские подавили наши пулемёты и обстреливали нас так, что земля дрожала. Я так бежал, как никогда ещё в жизни не бегал...».

Жители ныне освобождённой от немцев деревни Юрьево, Ленинградской области, составили акт о зверствах гитлеровских мерзавцев. Немцы отняли у крестьян весь скот, птицу, хлеб, овощи и личные вещи. Палачи издевались над колхозниками, устраивали публичные порки женщин и стариков. Отступая из деревни, бандиты сожгли 27 домов, принадлежавших колхозникам, и все общественные постройки: столовую, пекарню, родильный дом, амбары.» (15041).

15 февраля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 15 февраля наши войска продолжали вести наступательные бои. Противник вводил в бой резервы. На ряде участков фронта немецко-фашистские войска переходили в контратаки, которые были отбиты с большими для немцев потерями.

За 14 февраля сбито в воздушных боях 7 немецких самолётов. Наши потери — 5 самолётов.

За 15 февраля под Москвой сбито 3 немецких самолёта.

За 14 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 125 автомашин с войсками и грузами, 3 штабных автобуса, около 60 повозок с боеприпасами, 11 орудий, взорван склад с боеприпасами, разбито 20 железнодорожных вагонов, рассеяно и частью уничтожено три батальона пехоты противника.

За истекшие две недели с 1 по 14 февраля немецкая авиация потеряла 269 самолётов. Из них в воздушных боях сбито 137 самолётов, зенитным огнём — 34, на аэродромах противника уничтожено 98 самолётов. Наши потери за этот же период — 83 самолёта.

За последние дни упорных боёв с противником часть, которой командует тов. Наумов (Западный фронт), захватила 6 немецких орудий, 75 пулемётов, 28 автоматов, 22 мотоцикла, 122 винтовки, 513.500 винтовочных патронов, две радиостанции и много других трофеев.

Бойцы нашей гвардейской части, действующей на одном из участков Западного фронта, смелой атакой выбили немцев из села К., превращённого противником в опорный пункт сильно укреплённого района. Немцы потеряли в этом бою убитыми 270 солдат и офицеров и отступили, оставив самолёт, 212 винтовок, 5 пулеметов, 31 павозку, большое количество снарядов, мин и патронов.

Наша часть под командованием тов. Поздняка (Калининский фронт) внезапно атаковала крупный лыжный отряд противника. В результате ожесточённого сражения немцы потеряли убитыми 200 солдат и офицеров. Нами захвачено 100 подвод с боеприпасами, обмундированием, медикаментами и 33 пленных. В этот же день бойцы разгромили колонну немцев, направлявшуюся к пункту Д. На поле боя осталось 200 вражеских трупов.

Младший лейтенант тов. Русеновский вместе с четырьмя бойцами захватил в плен 22 немецких солдата.

Захваченный в плен на Южном фронте командир первого батальона 85 пехотного полка 1 румынской Дивизии майор Бонкеш Марку рассказал: «В последних боях румынские войска понесли огромные потери. По всеобщему мнению офицеров, многие части совершенно небоеспособны. Во всей первой дивизии есть только один человек, заинтересованный в войне. Это — генерал дивизии Бурзотеску, мечтающий о «Железном кресте». Румынские солдаты воевать не хотят. Они мечтают о возвращении домой. Из моего батальона дезертировало 75 солдат. Партизаны непрерывно наносят нам меткие и чувствительные удары. В Одессе партизаны взорвали здание, в котором происходило собрание немецких и румынских офицеров. Под развалинами дома погибло свыше 100 офицеров, в том числе командир 10 румынской пехотной дивизии и офицер генерального штаба».

Отступая под ударами наших частей из села Побуж, Козельского района, Смоленской области, гитлеровцы согнали на окраину села 120 стариков, женщин и детей и расстреляли их из пулемётов. Раненых перекололи штыками. Среди зверски убитых советских граждан много детей: Обуховы—Ваня 7 лет, Маня 10 лет, Таня 1 года, Ковычкин Ваня 3 лет, Суховы—Александр 13 лет, Павел 16 лет, Иван 9 лет и многие другие. Гитлеровские бандиты сожгли всё село. Из 170 домов уцелело только 5 домов.

В дни Отечественной войны взамен мужчин, ушедших на фронт, на шахту имени Сталина в Ткварчели (Грузия) пришло более двухсот женщин. Шахтёрки т.т. Е.Меладзе, Е.Грин, К.Чайкова, Н.Баранова и Войтова выполняют по две нормы за смену.» (15041).

15 февраля 1942 года «в целях высвобождения подготовленных контингентов для укомплектования вновь формируемых танковых частей» танковые бригады переводились на штаты № 010/345-010/352. При этом сокращалось количество людей, а число танков оставалось прежним - 46. Правда, ударная танковая сила увеличивалась за счет тридцатьчетверок, которых стало 20, а число легких танков уменьшалось. В составе бригады имелось два танковых батальона штата № 010/346, каждый их которых имел 23 танка - 5 КВ-1. 10 Т-34 и 8 Т-60. Постепенно на такую организацию переводились бригады штата № 010/303 (12217).

15 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1288 [О призыве в КА военнообязанных из местных команд МПВО.] (7022, 93).

Жизнь и внутренняя политика:

15 февраля 1942. Из дневника врача "Скорой помощи" А. Г. Дрейцера: "Очереди за пивом. Стоят взрослые люди по 3-4 часа зимой, чтобы выпить кружку пива. Цены на продукты растут; На базарах кружка молока стоит уже 20 руб. а картофель - 35" (18696).

Внешняя политика:

15 февраля 1942 г. вышло РЕШЕНИЕ ГАБТУ КА В НКВТ СССР ПО ВОПРОСУ ПОСТАВКИ АНГЛИЙСКОГО ТАНКА ТИПА «ЧЕРЧИЛЬ» В СССР

Главное автобронетанковое управление Красной Армии, рассмотрев краткую характеристику английского танка типа «Черчилль», не возражает против поставки их в СССР.

Такое же мнение мною было высказано при личной беседе заместителю Председателя Совета народных комиссаров Союза ССР т. Молотову.

Военный комиссар ГАБТУ КА армейский комиссар 2 ранга Бирюков

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 647. Л. 23. Копия (11211).

За рубежом:

15 февраля 1942 Розенблюм издал закон о "новом порядке землепользования" - общинные хозяйства под руководством немцев и круговая порука (512,225).

15 февраля в 1942 году вступил в действие Аграрный закон, согласно которому вся земля в оккупированных районах СССР объявлялась собственностью Германии (15041).

February 15 1942 British Lieutenant General Sir Arthur Percival surrenders Singapore and its 130,000 soldiers to Japanese General Tomoyuki Yamashita, only to learn that Yamashita had less than 60,000 troops, was critically low on supplies and artillery ammunition. General Yamashita earns the name "Tiger of Malaya." (1769).

15 февраля 1942 английскийг Arthur Percival сдалсявпленсо 130 тыс. солдатяпонскимвойскамчисленностью60 тыс. чел. (1769). По другим данным в плен сдалось 70 тыс. (2245,2) в Сингапуре (3186).

15 февраля в 1942 году командующий гарнизоном Сингапура, британский генерал Артур Персивал подписал акт о капитуляции. Около 62 000 солдат союзников сдались в плен японцам (15041).

15 февраля 1942 японцы захватили английский форт в Сингапуре, используя велосипедные отряды (4962).

Авиапромышленность:

В середине февраля 1942 Нач. 10 ГУ Тарасевич писал А.И.Ш. записку N 1374 "Об организации производства бронекорпусов для самолетов Ил-2 на заводах 207 в Куйбышеве и 125 в Подольске":

"Завод 207 в Куйбышеве имеет полезной площади 12.7 тыс. кв. м, что полностью обеспечивает развитие производства бронекорпусов Ил-2 до 25 комплектов в сутки.

Сдача и приемка завода произведена 20 января 1942...

На заводе будет установлено 3 гидропресса для штамповки деталей в 400 т (из Выксы), 600 т (из Таганрога, который сначала попал на завод 124) и 350 т (из Подольска с завода 37)...

Из задела Подольского завода выпущено уже 26 корпусов, из которых 10 переданы заводу 1.

Т.о. завод 207 уже в феврале способен собирать бронекорпуса Ил-2 из готовой штамповки.

...Производство корпусов Ил-2 на заводе 125 размещено нами в основном в корпусе б. завода им. Орджоникидзе на площади 31 тыс. кв. м.

Приемка завода НКАП оформлена актом 3 января 1942...

Заставить завод 183 (Нижний Тагил) подать из производства:

в феврале - 100 собранных и 50 комплектов

в марте - 100/100

в апреле - 150/50

в мае - 200

Еще делали и на 264 в Сормово и хотели до 150 шт. (1685,16).

В середине февраля 1942 г., учтя все замечания и пожелания по эскизному проекту, Николай Николаевич Поликарпов представил в наркомат и руководству ВВС новый проект бомбардировщика НБ. Геометрические размеры и, соответственно, полетный вес пришлось немного увеличить, сохранив основные летные характеристики. В специальном приложении -«Объяснительной записке по технологии» - подписанном главным инженером и главным технологом завода № 51 Н.М.Бахрахом, содержались предложения по упрощению и удешевлению производства НБ в условиях военного времени. При этом был сделан упор на использование недефицитных в годы войны материалов - стали, дерева и пластмасс (вопрос о широком внедрении пластмасс впервые ставился в отечественном самолетостроении). Доля цветных металлов в конструкции НБ резко снижалась (до 5,5% от общего веса используемых материалов) за счет соответственного увеличения доли стали (51%) и дерева (38%). В частности, из тонкой стали предполагалось делать баки, из гети-накса - люки, коробки, кассеты. Для упрощения производства самолет решено было разделить на десять самостоятельных агрегатов, каждый из которых собирался независимо от другого и в виде законченной конструкции поступал на общую сборку (10667). ВВС и наркомат одобрили проект НБ и включили его в план опытного строительства 1942 г. Срок представления самолета на госиспытания наметили на 1 октября 1942 г. (10667).

Другие оборонные отрасли:

Начиная с середины февраля 1942 г., корпуса танков по предложению военного представителя А.А. Афанасьева на заводе № 112 или 183 стали выпускаться с приваренной к лобовому листу отражательной планкой, которая защищала стык корпуса и башни, исключая заклинивание башни при обстреле (10703).

До середины февраля 1942 длилось проектирование У-14, а во второй половине месяца начались работы по изготовлению модернизированного КВ-7. Штурмовой танк не стали строить с нуля, а переделали уже имеющийся КВ-7 с установкой У-13. При этом саму рубку перестраивать не пришлось. Изменения коснулись лишь орудийной маски и боеукладок (15838).

До середины февраля 1942 длилось проектирование У-14, а во второй половине месяца начались работы по изготовлению модернизированного КВ-7. Штурмовой танк не стали строить с нуля, а переделали уже имеющийся КВ-7 с установкой У-13. Саму рубку переделывать не пришлось, изменения коснулись лишь орудийной маски и боеукладок (17484).

В середине февраля 1942 производство Т-60 началось в Свердловске и, таким образом, завод № 37 стал последним предприятием, освоившим изготовление данной машины. За февраль удалось собрать 147 танков, из них только 67 являлись Т-60, кроме того, было принято 125 корпусов. В насколько сложных условиях приходилось работать коллективу завода № 37, хорошо видно из февральского отчета:

«Невыполнение плана по выпуску танков и корпусов объясняется следующими причинами:

1) Переходом на выпуск танков с Т-30 на Т-60. Завод к моменту перехода не был полностью готов. Оснастка 150—200 новых деталей и агрегатов не была полностью готова, и завод буквально вручную осваивал все детали, все это резко сказалось на выпуске танков.

2) Отсутствием сборочных помещении для танков и корпусов, а также отсутствием полигона и сдаточных помещений; если в декабре-ян- варе заводу хватало помещений, то в феврале и марте стало недостаточно, и завод буквально задыхается в тесных сборочных и сдаточных помещениях. Десятки машин стоят на морозе. Заводу негде организовать сдачу машин. Строители уже срывают пятые сроки пуска в эксплуатацию сборочных цехов, полигона, насосно-аккумуляторной станции и т.д.

В шестой раз строители обещают сдать эти помещения в марте месяце.

Качество строительства отвратительно плохое, фундаменты под станками, прессами рассыпаются или трескаются. Деревянные полы, уложенные на мерзлую землю в механических цехах, прогибаются под станками, и станки приходится перетаскивать в другие места. Строители ужасно медленно строят, с плохим качеством исполнения, обо всем этом сообщено наркому танкопрома тов. Малышеву, наркому строительства тов. Гинзбургу и тов. Маленкову.

3) Завод за последнее время получил около 3000 человек неквалифицированных рабочих, все они распределены по цехам, и завод только начал их обучать производству. 43% от общего количества рабочих нужно обучить разным специальностям на заводе, это тоже сказалось на выпуске машин и корпусов в феврале месяце.

4) Отвратительной работой поставщиков (завод № 183 и Кировский завод снова сорвали поставку стального литья и ковкого чугуна), а также плохой работой снабжения. Сборка машин срывалась отсутствием катков, свечей, аккумуляторов и т.д.

5) Простоем механических цехов. До 30% оборудования простаивает в отдельные дни из-за отсутствия поковок, штамповок и литья. Механические цеха в феврале месяце работали значительно лучше, чем в январе месяце. На сегодняшний день у завода имеется неплохой задел деталей и агрегатов (до 30—40машин), а также сдача запчастей фронтам резко скакнула вверх. В декабре месяце была сдача запчастей 0%, в январе 6%, в феврале 58%. Завод имеет все основания сдать запчастей в марте на 100%.

6) Неудовлетворительной работой корпусного производства (сборка машин в конце февраля уменьшилась из-за того, что корпусное производство стало давать новых корпусов по 4—5 штук в сутки, что сорвало график выпуска машин). Тот задел корпусов, который был привезен из Москвы, заводом использован полностью, а новых корпусов завод в феврале получить не смог.

Есть угроза, что завод в марте месяце не сможет получить с корпусного производства то количество корпусов, которое необходимо для выполнения программы по производству машин. Завод принимает все меры к тому, чтобы добиться выпуска в марте месяце ежесуточно 8—10 корпусов, но одновременно, чтобы не сорвать программы, запросил у НКТП присылки со стороны 100—120 корпусов, которые помогут заводу выполнить программу. Ввиду плохой работы поставщиков завод принимает все меры к тому, чтобы избавиться от них.

В конце февраля месяца завод получил первую партию собственного ковкого чугуна, использовав при этом томильные печи термопрессового цеха, и ковкий чугун получился высокого качества.

3 марта заканчивается постройка трех томильных печей, которые полностью обеспечат завод собственным ковким чугуном на все программы выпуска.

Завод осваивает также свое стальное литье. Правда, пока в небольших количествах. С получением новой электропечи завод будет иметь свое стальное литье, только кроме катков и траков, которые необходимо получать со стороны.

Март месяц является месяцем, когда завод получает дополнительные площади, склады, полигон, насосно-аккумуляторную станцию и т.д., а также осваивает получение собственного ковкого чугуна, стального литья и т.д., с тем чтобы набрать полую мощность для перехода в апреле- мае на массовый выпуск танков» (17485).

До середины февраля 1942 года в Свердловске выпускали Т-30. Всего их было построено 200 штук, из них 101 экранированный. Во многом это было связано с тем, что эвакуированные заводы имели задел по корпусам таких танков.

С учетом того, что по боевым характеристикам Т-30 и Т-60 оказались примерно одинаковыми, «криминалом» изготовление Т-30 не считалось. Более того, в переписке эти танки называли Т-60, что внесло свою лепту в путаницу со свердловскими машинами. Лишь во второй половине февраля 1942 года было выпущено 67 Т-60, а также принято 125 корпусов для этих танков. Таким образом, завод №37 стал последним из числа предприятий, освоивших выпуск данного танка (17686).

В середине февраля 1942 года руководство ГАУ КА заинтересовалось вопросом "так что там с ЗИС-30?". В ГАБТУ КА поступил запрос по поводу отчетов из частей. К тому моменту ни одна из бригад, получивших ЗИС-30 осенью 1941 года, их на вооружении не имела. Их уже неоднократно переформировывали, в результате ЗИС-30 всплывали то там, то сям. К концу февраля 1942 года одиночная ЗИС-30 имелась у 4-й гвардейской (бывшей 132-й) танковой бригады. Причем в сводках бригады она проходит как "57-мм ПТО". В результате понять, чего именно за вооружение у мотострелкового батальона, попробуй угадать. Так вот, 17 марта 1942 года одиночная машина очень сильно расстроила немецкие танки. Сделав 13 выстрелов, экипаж ЗИС-30 подбил, на дистанции в 2 километра, 3 немецких танка, остальные решили, что дальше испытывать судьбу не стоит (22213).

К середине февраля 1942 г. на Ирбитском заводе собрали десятки мотоциклов М-72. Их погрузили в двухосные вагоны, называемые теплушками, и 25 февраля 1942 г. отправили на фронт. Это мероприятие вылилось в небольшой праздник для сотрудников завода и дало уверенность в скором пуске ИМЗ в эксплуатацию [5.32]. Руководство Главмотовелопрома настаивало на скорейшем освоении выпуска М-72 на ИМЗ, вникало в заводские проблемы, руководило выполнением наиболее важных из них. Чтобы начать сборку мотоциклов из доставленной с ММЗ «незавершенки», требовалось обеспечить завод хотя бы небольшими мощностями электроэнергии. Сначала ИМЗ обеспечивал электроэнергией генератор на 127 В, оставшийся от бывшего пивзавода и развивавший мощность всего 30 кВт. Потом заводчане добавили к нему самодельную установку, сочленив генератор мощностью 10 кВт с мотоциклетным двигателем. Позже запустили полученный из Челябинска локомобиль «Вольф» с двумя турбогенераторами мощностью по 180 кВт, а затем ввели в эксплуатацию паровую турбину с электрогенератором мощностью 2500 кВт, полученными из Москвы [5.30]. Главным конструктором КБ на ИМЗ назначили А.М. Фёдорова, участвовавшего в создании мотоциклов, начиная с НАТИ-А-750 [4.53] (11429).

Армия:

В середине февраля 1942 директор ГАЗа И. К. Лоскутов и парторг ЦК И. В. Маркин написали в Горьковский комитет обороны следующее письмо:  «Имеющаяся система активной зенитной обороны юго-западного сектора г. Горького и стоящего на передовой его линии автозавода явно неправильна и ни в коей мере не отвечает важности этого сектора и в первую очередь завода. Итоги всех налетов показали, что враг в первую очередь старается поразить автозавод, который, в отличие от других заводов, имеет огромную отдельно расположенную территорию, прекрасные ориентиры на подступах к нему (Ока с высоким лесным берегом, ж.д.идр.). Заводы, стоящие в глубине районов г. Горького, как правило, прикрываются полком, а автозавод, несмотря на важность его и по существу прикрывающий зенитными средствами эти заводы с юго -западного направления, имеет явно неорганизованную систему обороны».  Для укрепления ПВО автозавода они попросили взамен имеющихся отдельных дивизионов разместить на подступах к объекту отдельный зенитно-артиллерийский полк, а до формирования полка поставить дополнительно две батареи среднего калибра и три батареи МЗА, в первую очередь для прикрытия ТЭЦ и западной части завода. Стоящие же там три батареи 238-го ОЗАД имели на вооружении морские 45-мм пушки, скорострельность которых была в 10—12 раз ниже, чем у 37-мм орудий. Аналогичный запрос был послан директором ГАЗа заместителю наркома обороны СССР по ПВО Громадину. Однако, опьяненное успехами на фронте, советское руководство, видимо, уже не верило в возможность серьезных немецких налетов на тыловые города. Этим объясняется принятие 15 февраля постановления о призыве в Красную Армию военнообязанных из команд местной противовоздушной обороны. Теперь лица в возрасте до 45 лет, годные к службе, призывались на фронт. Для многих это решение стало трагедией, ведь служба в частях МПВО, хотя и была связана с определенным риском, являлась куда более комфортной, чем на передовой, и сотни мужчин надеялись, «провоевав» с немецкими бомбами, остаться в живых. Госкомитет обороны, в свою очередь, решил, что для тушения зажигалок хватит сил бабушек, дедушек и инвалидов. Продолжалось и ослабление тыловых частей ПВО. Так, в середине февраля из Горьковской области убыли 33-й и 632-й ПАП. 25 февраля командир 142-й авиадивизии Слюсарев писал в Горьков ский комитет обороны:  «В составе 142ИАДостались 722ИАП, укомплектованный самолетами на 75%, ночной полк (Правдинск), укомплектованный старой матчастью на 60%. Это обстоятельство граничит с большим ослаблением работы 142 ИАД по прикрытию Горького и особенно по прикрытию автозавода и завода № 21. Прошу вашей помощи в получении от завода № 21 десяти самолетов ЛаГГ-3 для укомплектования 722 и ночного авиаполков в целях доведения их до полной боевой готовности по прикрытию объектов большого государственного значения г. Горького» (11774).

Авиапромышленность:

16 февраля 1942 ТИС (А) Н.Н.П. выполнил первый полет в Новосибирске, куда был доставлен по железной дороге из Казани 22 декабря 1941. Летные испытания выявили недобор скоростей из-за ненадежности АМ-37. На 7400 вместо 635 км/час получили только 575 км/час. Машину вернули на завод (10535,34).

16 февраля 1942 г. ТИС (А) совершил первый полет в Новосибирске (10667).

16 февраля 1942 ТИС (А) 2АМ-37 совершил первый полет с аэродрома Толмачево (15755).

16 февраля 1942 ТИС (А) совершил первый полет в Новосибирске с аэродрома Толмачево.

В очередной сводке «О выполнении основных работ НИИ ВВС КА» на 10 марта 1942 г. отмечается, что к этому дню на самолете было выполнено 6 доводочных полетов, «совместные испытания задерживаются неполадками ВМГ».

В ходе испытаний выявилась совершенно неудовлетворительная работа моторов АМ-37. По этой причине происходил большой недобор скорости по высотам. Были проблемы с устойчивостью самолета при центровке 24% САХ и более. При меньшей центровке — не хватало рулей высоты. К 23 марта на самолет установили новое вертикальное оперение увеличенной площади и высоты и выполнили контрольный полет. Путевая устойчивость несколько улучшилась. После этой доработки самолет в заводской документации и в переписке стали обозначать как ТИС (2А).

К 5 мая 1942 г. была завершена программа первого этапа совместных заводских испытаний. Со слов сотрудников ОКБ Поликарпова, ЛИИ НКАП был настроен «угробить машину».

Полученные летные данные на малых высотах «весьма близко подходили к расчетным значениям». Так, фактически замеренная в полете максимальная скорость у земли составила 490 км/ч (на высоте 450 м), а по расчетам должна была быть 527 км/ч. На больших высотах картина была хуже. Вместо 652 км/ч на высоте 7400 м получили только 575 км/ч.

Но главное — это ненадежная работа моторов. Из-за отсутствия летных экземпляров мотора АМ-37 самолет ТИС (2А) в начале июня был законсервирован. Работы по доводке машины по перечню недостатков и дефектов, согласно отчету ЛИИ НКАП, начались только в августе.

Для улучшения устойчивости на самолет были установлены новое вертикальное и горизонтальное оперение с увеличенной площадью и уменьшено (с 7° до 4°) поперечное «V» консолей крыла. Изменили угол установки стабилизатора с 0° до —1°30', что увеличило запас рулей на посадке. Переделали механизм управления створками шасси, улучшили обводы фонаря стрелка-радиста, изменили форму тоннелей маслорадиаторов. Были выполнены и другие менее значительные доработки самолета (17500).

16 февраля 1942 года начальник инспекции при наркоме Волоконский писал письмо N 2174 Шахурину.

Докладная записка.

По вопросу: состояния работ по экспериментальному самолету конструкции Болховитинова В.Ф. с реактивным двигателем НИИ-3 НКБ.

Решением правительства и приказом НКАП выпуск первого самолета конструкции Болховитинова с реактивным двигателем был установлен 5-го сентября 1941 г., с подачей двигателя Наркоматом боеприпасов для монтажа на самолете к 20.VIII.1942 г.

Проверкой установлено:

1. В сентябре 1941 г. планер прошел летные испытания, которые показали удовлетворительные летные качества планера.

2. Выпуск самолета задерживается из-за конструктивной недоработки двигателя. Стендовые испытания показали тягу двигателя 1000 кг вместо расчетной 1400 кг. В настоящее время двигатель проходит контрольные испытания на стенде завода N 293 в Билимбае. Срок окончания испытаний намечен на 15.II.1942 г.

3. Гл. конструктор завода N 293 Болховитинов спроектировал и построил облегченный планер под двигатель с тягой 1000 кг, который должен пройти (по намеченному плану) испытания только 1/V-с.г.

Учитывая, что самолет конструкции Болховитинова, по расчетным данным, имеет скорость 800-900 км в час, сильное вооружение, простоту и дешевизну в производстве - испытания самолета необходимо форсировать.

Прошу подписать следующую шифровку на имя гл. конструктора Болховитинова (1666,96).

16 февраля 1942 года появился проект постановления ГКО, который предполагал выпуск 50 автожиров на заводе №290 в Ухтомской и его филиале в Билимбае. Проблема в том, что производственные мощности в результате эвакуации распылились на два завода. В марте 1942 года Воронов отказал в дальнейшей постройке 50 автожиров, сославшись на то, что завод №290 не выполняет заказ, а автожиры не соответствуют тактико-техническим характеристикам (ТТХ). В силе остался лишь ремонт автожиров. Столь резкая смена позиции выглядела странной, особенно с учётом того, что А-7-3а своим ТТХ соответствовал (18227).

16 февраля 1942 г. Отчет по испытаниям винта Винт ВИШ-105К

| Винт ВИШ-105К. Производство завода № 27. Конструктор Заславский и Бас-Дубов. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип винта | гидравлическ. автомат | Предназначен для установки на самолетах | Ил-2 с АМ-38 и АМ-38Ф |
| Схема действия | прямая |  |  |
| Число лопастей | 3 |  |  |
| Материал лопастей | дюраль |  |  |
| Диаметр винта (м) | 3,6 |  |  |
| Максимальная ширина лопасти (мм) | 292 |  |  |
| Относительная толщина лопастей на 0,9 r (%) | 5,2 |  |  |
| Профиль сечения лопасти | Ф |  |  |
| Диапазон поворота лопастей (град.) | 20 |  |  |
| Минимальный установочный угол лопастей (град.) | 19 |  |  |
| Вес лопасти (кг) | 28,5 |  |  |
| Вес винта (кг) | 152 |  |  |
| Номинальное число оборотов мотора (об/мин) | 2050 |  |  |
| Редукция мотора | 0,732 |  |  |
| Направление вращения винта | левое | Состояние винта | Винт испытания прошел удовлетворительно в 1942 г. Находится в эксплоатации*. Рекомендован в качестве резервного. |
| Тип регулятора оборотов | Р-7 |  |  |
| Носок вала редуктора мотора | № 7 |  |  |
|  |  | Источник сведений: Отчет по испытаниям винта от 16.2.42 г. |  |

* - по принятой на то время орфографии (здесь и далее по тексту) (12227).

16 февраля 1942 вышел приказ НКАП № 124с:

Согласно распоряжению СНК от 11 февраля 1942 № 2264р Нач. 6-го ГУ Шадскому передать НКПС Калужский з-д № 479 для организации пр-ва восстановительных механизмов и зап. Частей подвижного состава.

Шахурин (1534, 10).

16 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1289 О возложении на Маленкова Г.М. контроля за выполнением решений ГКО по производству самолетов и моторов и по работе ВВС. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 94 (11012).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГОКО-1289с 16 февраля 1942 г.

Во изменение постановления ГОКО от 4. II «О распределении обязанностей между членами Государственного Комитета Обороны», возложить на т. Маленкова Г. М.:

а) контроль за выполнением решений ГОКО по производству самолетов и моторов и подготовку соответствующих вопросов;

б) контроль за выполнением решений ГОКО по работе ВВС КА (формирование авиаполков, своевременная их переброска на фронт, оргвопросы и вопросы зарплаты) и подготовку соответствующих вопросов.

Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин».

АПРФ. Ф. 3. On. 52. Д. 322. Л. 14-15, 19, 21. Копия (11455).

16 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1293 О реэвакуации оборудования в г.Москву на завод № 156 НКАП. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 102 (11012).

16 февраля 1942 вышло постановление ГКО от N 1291сс о перевооружении самолетов Харрикейн (1532,54).

16 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1291 О перевооружении самолетов "Харрикейн". РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 96-97 (11012).

16 февраля 1942 года на основании Постановления ГКО за № 1292с и 20 февраля 1942 года по приказу НКАП № 143с металлургическое производство Комбината № 150, было возвращено из Каменска на прежние площади в Ступино на правах самостоятельного завода. Заводу был присвоен номер 150 (9504).

16 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1292 О частичном возвращении оборудования комбината № 150 Наркомавиапрома. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 98-100, 101 (11012).

16 февраля 1942 года состоялось решение ГКО за № 1294 о реэвакуации Комбината № 150 из Каменска-Уральского в Ступино (9599).

Другие оборонные отрасли:

16 февраля 1942 г. Политбюро ЦК ВКП(б) укрепило НКБ проверенными кадрами. Новым наркомом с должности заместителя наркома вооружения был назначен Б.Л. Ванников, его первым заместителем - М.В. Хруничев, бывший заместитель наркома авиапромышленности, вторым - П.Н. Горемыкин, бывший нарком боеприпасов СССР [14, оп. 3, д. 1043, л. 47]. В целях укрепления исполнительской дисциплины новый нарком провел чистку директорского корпуса. В апреле-июне 1942 г. за невыполнение заданий ГКО по его ходатайству были сняты с должностей и переданы в следственные органы НКВД 8 директоров крупных заводов НКБ [8, c. 56] (21521).

16 февраля 1942 Берия снимает с должности наркома боеприпасов П. Н. Горемыкина и назначает на его должность Б. Л. Ванникова.

17 февраля 1942 г. Берия издал указ об организации производства военной продукции в ГУЛАГе.

13 февраля 1942 г. Берия вошел в состав транспортной группы, вместе с Маленковым и Кагановичем.

8 декабре 1942 г. Берия по поручению ГКО начал вместо Молотова контролировать танковую промышленность.

30 сентября 1943 г. вышел указ Президиума Верховного Совета Союза ССР о присвоении Л. П. Берии звания Героя Социалистического Труда за достижения в производстве вооружений и боеприпасов.

9 июля 1945 г. Л. П. Берии присвоено высшее воинское звание — Маршал Советского Союза.

20 сентября 1945 г. Постановлением ГКО был образован Спецкомитет для руководства всеми работами по созданию атомного оружия, руководителем которого назначен Берия.

И, наконец, 29 декабря 1945 г. Берия был освобожден от должности наркома внутренних дел в связи «с перегруженностью центральной работой». Ас апреля 1946 г. Берия возглавил Бюро Совета Министров, в которое входили все заместители председателя Совмина СССР Сталина.

С 1946 г. по март 1953 г. Берия курировал, кроме Спецкомитета, химическую промышленность, черную и цветную металлургию, лесную промышленность, водный транспорт, работу МВД и МГБ, как заместитель Председателя Совмина (12130).

16 февраля 1942 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГОКО-1289с 16 февраля 1942 г.

Во изменение постановления ГОКО от 4. II «О распределении обязанностей между членами Государственного Комитета Обороны», возложить на т. Маленкова Г. М.:

а)   контроль за выполнением решений ГОКО по производству самолетов и моторов и подготовку соответствующих вопросов;

б)   контроль за выполнением решений ГОКО по работе ВВС КА (формирование авиаполков, своевременная их переброска на фронт, оргвопросы и вопросы зарплаты) и подготовку соответствующих вопросов.

Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин».

АПРФ. Ф. 3. On. 52. Д. 322. Л. 14-15, 19, 21. Копия (19798).

16 февраля 1942 г. в системе Наркомата танковой промышленности СССР в Челябинске начинает действовать Центральное танко-моторное конструкторское бюро, и при нем опытный завод под руководством Ж. Я. Котина. Новое предприятие создавалось на освободившихся площадях завода «Красный Пролетарий» на основе опытного завода ЧТЗ, цеха МХ-2 и эвакуированного из Харькова станкостроительного завода им. Молотова. В конце марта 1942 г. опытный завод переименовывается в Опытный танко-моторный завод № 100 НКТП[331].

Коллектив завода формировался на основе работников челябинского Кировского завода и квалифицированных рабочих и инженернотехнических работников, переведенных с заводов № 37, 76, 174, 183 и УЗТМ. В момент создания коллектив завода насчитывал 1059 человек, в течение года он был увеличен до 1310 человек за счет рабочих и инженерно-технических работников Кировского завода и перевода работников с других танковых предприятий страны[332].

В 1941 г. в Свердловск эвакуировался научно-исследовательский институт № 48 (с июля 1942 г. - Государственный Центральный научноисследовательский броневой институт - ЦНИИ-48). НИИ до войны входил в состав Народного комиссариата судостроительной промышленности СССР, где основным направлением его деятельности была разработка новых марок броневой стали и технологий, применявшихся при изготовлении различных броневых конструкций. После эвакуации НИИ-48, войдя в состав Народного комиссариата танковой промышленности, в целом сохранил это направление и на протяжении всей войны являлся главным центром по изучению и организации производства броневой защиты танков, самолетов и другой военной техники (23536).

16 февраля 1942 года вышел приказ № 57 НКБ

В соответствии с постановлением Совнаркома № 193 от 14 февраля 1942 года перевести аппарат НКБ из Челябинска в Москву (5798, 8).

16 февраля 1942 года Приказом Наркомата танковой промышленности № 55м при Кировском заводе Наркомата танковой промышленности на площадях бывшего опытного завода (ЧТЗ) организован опытный завод, впоследствии опытному заводу присвоен номер 100 (8236).

16 февраля 1942 вышел приказ № 55 НКТП, в соответствии с которым в марте 1942 г. на базе бывшего Опытного завода ЧТЗ был создан Опытный танко-моторный завод № 100 (10782).

16 февраля 1942 г. по приказу № 55 от на базе бывшего Опытного завода ЧТЗ в 03.1942 г. создан Опытный танко- моторный завод № 100 НКТП. Сюда с ЧКЗ переданы работы по танку КВ-13 («объект 233»).109 В 1945 г. завод передан в ведение Наркомтрансмаша.

В 1942 г. образован филиал завода № 100 на Кировском заводе. В 01.1949 г. он реорганизован в самостоятельный Всесоюзный танковый НИИ-100 МТМ. В составе завода (1944 г.) действовало КБ.

В 1942 г. разработан тяжелый танк ИС («Иосиф Сталин»). 24.02.1943 г. вышло постановление ГКО № 2943сс об изготовлении опытных образцов танков ИС-1 и ИС-2. Приказом НКТП № 261 от 8.05.1943 г. заводу № 100 и ЧКЗ предписывалось изготовить 3 танка ИС и перевооружить два KB-1С 85-мм пушкой (КВ-85). В соответствии с пост. ГКО № 3891сс от 8.08.1943 г. КВ-85 запущен в серию на ЧКЗ. Пост. ГКО № 4043сс от 4.09.1943 г. танки КВ-85 и ИС-85 пнв и запущены в серию. Пост. ГКО № 4479сс от 31.10.1943 г. танк ИС-2 со 122-мм пушкой Д-25 пнв. 29.03.1945 г. вышло постановление ГКО № 7950 о модернизации танка ИС-2.

В 09.1945 г. закончен проект ИС-7, весной 1946 г. принято решение о строительстве двух опытных образцов, первый построен в 09.1946 г.

В соответствии с ПСМ № 961-403сс от 29.04.1946 г. танк ИС-4 («объект 701») пнв. В соответствии с ПСМ № 701-270сс от 18.02.1949 г. необходимо было модернизировать ИС-4 и представить на испытания к 15.07.1949 г. 12 машин.

В 08.1949 г. сюда с завода № 112 переданы работы по созданию плавающего танка вместе с заделом и оснасткой, 15.08.1949 г. вышло ПСМ № 3472-1444 о создании в 1950 г. плавающего танка и БТР. 30.08.1949 г. сюда переведен Ж.Я. Котин, а16.09.1949 г. - 31 конструктор с завода № 112. В 10.1949 г. проект танка, первоначально именовавшийся «объект 270», переименован в «объект 740». В 06.1950 г. построены два опытных образца, (см. также КБ ЧТЗ)

Директор (1942 г.-)- Н. Ворошилов, (1944 г.)- Ж.Я. Котин.

Гл. инженер (1942-43 г.-)- Н.М. Синев.

Гл. конструктор (1942 г.-)- А. Ермолаев, (-1943-49 г.)- Ж.Я. Котин.

Гл. технолог (1942 г.-)- JI. Кабардин.

Ведущий конструктор (-1944-45 г.-)- М.Ф. Балжа (ИС-3).

Руководитель конструкторской группы (1944 г.)-  Г. Москвин.

Создано: тяжелые танки: ИС-1 («объект 233», 1943), ИС-2 («объект 234», 1943), ИС-3 (1943), ИС-4 (1943), ИС-1 («объект 237», ИС-85, 1943), КВ-85 («объекты 238, 239», 1943), ИС-2 («объект 240», ИС-122, пнв 31.10.1943 г.), ИС-3 («объект 245», 1944), ИС-4 («объект 245», 1944), ИС-5 («объект 248», 1944), ИС-6 («объекты 252, 253», 1944), тяжелый танк прорыва ИС-М (проект, 1944), ИС-3 («объект 703», 1944), «объект 257» (проект, 1945), «объект 258» (проект, 1945), «объект 259» (проект, 1945), ИС-7 («объект 260», 1945), ИС-4 («объект 701», пнв 29.04.1946 г.).

Всесоюзный научно-исследовательский танковый и дизельный институт № 100 (ВНИИ-100) МТМ, ВНИИ транспортного машиностроения (ВНИИТМ), ЗАО,

ОАО «ВНИИтрансмаш» /198323  г. Ленинград,  г. Санкт-Петербург ул. Заречная, 2 тел. 149-69-42, 135-98-50/

Всесоюзный танковый НИИ-100 создан в 01(6).1949 г. на базе филиала Опытного завода № 100 на Кировском заводе. В 1966 г. он переименован во ВНИИтрансмаш (см. также КБ ЧТЗ).

Институт имел (1950-е  г.) Московский филиал, далее- НИИ Стали.

До 1960 г.- разработка танковых шасси. В 1951-59 г. проведен комплекс теоретических и экспериментальных исследований по гидромеханическим трансмиссиям, системам воздухоочистки и охлаждения двигателей, гусеничному движителю. Создан опытный четырехгусеничный танк высокой проходимости.

В 1960-е  г. разработано несколько вариантов самоходной ПУ для МБР «Темп-2С»: 4-гусеничные на базе танка Т-64 («объект 432») и тягача «объект 429» или «объект 775»; двухгусеничная на базе СПУ РК РТ-20П; сочлененная на базе тягача «объект 821» с полуприцепом MA3-537.

В 1960-е  г. разработаны проекты луноходов (экскаваторов, самосвалов, дорожных и строительных машин), многофункциональной машины «Муравей» для долговременной базы на Луне, создано шасси для «Лунохода-1» и «Лунохода-2» (руководитель работ- А. Кемурджиан).94 Разработка и производство робототехники: комплексы «Клин-1» на бесклиренсном шасси на базе машины ИМР-2 (1986 г.), специализированный транспортный робот СТР-1, принявшие участие в ликвидации аварии Чернобыльской АЭС; КРТ-100, КРТ-200, машина радиационной и химической разведки.

Принимал участие в программе создания ОК «Буран».

В 1975-90 г. на институт были возложены задачи координации НИОКР по военным гусеничным машинам (ВГМ) и оказания помощи КБ заводов. В 1990-е  г. принимал участие в разработке целевых программ развития ВГМ.

В 1990-е  г. в рамках конверсии разработаны: машины для фрезерования дорожных покрытий, вакуумно- подметальные; технологическое оборудование для прокладки волоконно-оптических линий связи и контактной сети ж/д транспорта; информационно-вычислительные комплексы и электромеханические приводы для судовых ЯЭУ; тележки, токоприемники, беззазорные сцепные устройства для ж/д транспорта; гидропневматические подвески для троллейбусов.

В 1993 г. акционирован. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. ОАО вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Разработка аппаратуры для исследования планет.69 Создан аппарат для исследования Фобоса (1980-е  г.). Проект марсохода на бесклиренсном шасси (2000-е  г.).138

В 2000 г.: ОКР «Турбина» по разработке опытного образца газотурбиной расширительной энергетической установки (ГРЭУ) для котельных жилищного городского комплекса на базе узлов утилизируемых танковых ГТД.

Работы (2005 г.): модернизация ВГМ, разработка средств противодействия ВТО 2-го поколения; производство приборов выверки для танковых пушек; подготовка к выпуску высокозащгаценной машины радиационной и химической разведки. К 2005 г. институт принял участие в разработке более 150 образцов ВГМ, более 100 из которых приняты на вооружение.101

Предприятие должно войти в создаваемый в 2006 г. холдинг ОАО «НПО «Бронетанковая техника и артиллерия».

Гендиректор (2002 г.)- Б. Абрамов,21 (2003 г.)- В.В. Степанов.

Гл. конструктор (1949 г.-)- Ж.Я. Котин (11982).

16 февраля 1942 года в Москву из Челябинска поступил проект заместителя главного металлурга завода №78 Д.И. Чижикова. В письме, адресованном Сталину, Чижиков описывал бронированный прицеп с использованием ходовой части танка Т-60:

«Для заброски десантов в тыл противника предлагаю применять бронированные, на гусеничном ходу, прицепы к танкам, условно называемые мною ТД (танковый десант, транспортируемый ДОТ).

Прицепы ТД, кроме указанного мною назначения, в зависимости от боевой обстановки могут быть использованы, как ДОТ-ы и транспортёры для перевозки под обстрелом противника боеприпасов, вооружения и раненых. По конструкции ТД является несложным транспортным средством, состоящим из бронированного корпуса простейшей формы и ходовой безмоторной части на гусеницах.

Корпус ТД может быть изготовлен из листов путём сварки-клёпки, или путём отливки. Для изготовления корпусов ТД вполне могут быть использованы маломерные, с поверхностными и прочими дефектами листы, которые не употребляются в производстве танковых корпусов. Для изготовления ходовой части ТД можно использовать детали с подбитых танков, детали не принятые по тем или иным причинам для монтажа танков, а также детали от гусеничных тракторов, например, с трактора С-2 ЧТЗ.

Исходя из того, что конструкция ТД является предельно простой, освоение и массовый выпуск их может быть осуществлён в короткий срок и на любых заводах с ограниченными производственными возможностями.

Для проработки конструкции ТД я обратился за помощью к директору завода №200 (Ижорский завод в Челябинске) тов. Попову М.Н., который положительно отнёсся к моему предложению и немедленно выделил конструкторов для работы. В настоящее время проработка технического проекта ТД для варианта сварной корпус на ходовой части от танка Т-60, закончена и для всесторонней проверки и испытания конструкции в собранном виде требуется изготовить один экземпляр ТД».

Идея Чижикова оказалась куда более реалистичной, чем прежние предложения. Длина прицепа ТД должна была составить 4,5 м, ширина — 2 м, а высота — 1 метр. Ходовая часть для прицепа бралась от Т-60. Правда, бронирование и вместимость прицепа Чижикова превосходили пожелания военных. Толщина бортов составляла 40 мм, носовой и кормовой части — 30 мм, крыши — 20 мм, а днища — 15 мм. Рассчитывался ТД на 25 десантников, которые могли вести огонь из 14 открываемых изнутри бойниц. При таких параметрах боевая масса прицепа составляла 9 тонн, но и тягач для него предполагался солидный — КВ-1. Изготавливать его планировалось на заводе №200, который в 1941 году был выделен из завода №78 для выпуска корпусов и башен для КВ.

Существенным плюсом конструкции было то, что базировалась она на уже находившихся в производстве агрегатах. Кроме того, даже в черновом варианте разработка Чижикова смотрелась очень зрело. Самое же главное: в создании ТД оказался заинтересован, в том числе и финансово, завод №200, ведь формально разработчиками оказывались его инженеры, а не заместитель главного металлурга завода №78. Проекты «со стороны» не любили на всех заводах, а тут он оказывался «своим».

Неудивительно, что на заводе №200 к идее Чижикова отнеслись с энтузиазмом. Тему ТД на заводе №200 вели старший конструктор Красильников и начальник заводского КБ Сергеев. Так прицеп ТД стал ТД-200: цифра «200» означала номер завода, в стенах которого он разрабатывался. Чижиков же выступал в роли консультанта и одновременно продвигал своё детище, в случае задержки работ бомбардируя письмами различные инстанции. При этом в переписке по проекту его фамилия даже не упоминается (17711).

16 февраля 1942 года заместитель главного металлурга завода № 78 (г. Челябинск) Д. И. Чижиков в письме, отправленном Сталину, описывался бронированный прицеп с использованием ходовой части танка Т-60:

«Для заброски десантов в тыл противника предлагаю применять бронированные, на гусеничном ходу, прицепы к танкам, условно называемые мною ТД (танковый десант, транспортируемый ДОТ).

Прицепы ТД, кроме указанного мною назначения, в зависимости от боевой обстановки могут быть использованы как ДОТы и транспортеры для перевозки под обстрелом противника боеприпасов, вооружения и раненых. По конструкции ТД является несложным транспортным средством, состоящим из бронированного корпуса простейшей формы и ходовой безмоторной части на гусеницах.

Корпус ТД может быть изготовлен из листов путем сварки-клепки или путем отливки. Для изготовления корпусов ТД вполне могут быть использованы маломерные, с поверхностными и прочими дефектами листы, которые не употребляются в производстве танковых корпусов. Для изготовления ходовой части ТД можно использовать детали с подбитых танков, детали, не принятые по тем или иным причинам для монтажа танков, а также детали от гусеничных тракторов, например, с трактора С-2 ЧТЗ.

Исходя из того что конструкция ТД является предельно простой, освоение и массовый выпуск их может быть осуществлен в короткий срок и на любых заводах с ограниченными производственными возможностями.

Для проработки конструкции ТД я обратился за помощью к директору завода № 200 (Ижорский завод в Челябинске) тов. Попову М. И., который положительно отнесся к моему предложению и немедленно выделил конструкторов для работы. В настоящее время проработка технического проекта ТД для варианта «сварной корпус на ходовой части от танка Т-60» закончена и для всесторонней проверки и испытания конструкции в собранном виде требуется изготовить один экземпляр ТД.

Основные данные спроектированного ТД следующие:

Габариты корпуса: длина 4500мм; ширина 2000мм; высота 1000мм.

Броня: борт 40 мм; носовая и кормовая части корпуса 30 мм; крыша 20 мм; днище 15 мм.

Ходовая часть — подвеска от танка Т-60 на гусеницах.

Ширина колеи — 2580мм.

Клиренс — 300мм.

Вооружение — 14 легко устанавливаемых огневых точек, из них: 2 зенитных пулемета, 4 противотанковых ружья и 6 пулеметов.

Количество десанта — 25 автоматчиков, располагающихся внутри корпуса в сидячем положении с полным вооружением и запасом боеприпасов.

Вес в полном снаряжении около 9 тонн.

Сцепляется с танком KB жестким с шарниром буксиром. Отцепка и прицепка от танка изнутри ТД.

Для входа и выхода, а также для нагрузки и разгрузки имеются 5люков, из них: два в крыше; по одному в носовой, в кормовой частях и в днище.

Для ускорения разрешения вопроса с изготовлением и испытанием опытного образца я обращаюсь к Вам с просьбой сделать указание народному комиссару танкопрома тов. Малышеву В. А. изготовить и совместно с военными специалистами испытать один экземпляр ТД.

Исходя из объемов работы, опытный экземпляр ТД может быть изготовлен в условиях завода № 200 за 5—6 суток. Испытания ходовых качеств ТД в Челябинске займут 3—4 дня. Таким образом, не позднее 5-го марта 1942 года результаты испытаний ТД могут быть представлены на Ваше рассмотрение.

В случав благоприятных результатов испытаний и решения о принятии ТД на вооружение, массовое производство их может быть немедленно организовано на заводах Челябинска-Свердловска без влияния на программу по выпуску танков».

Стоит отметить, что в то время идея танковых прицепов будоражила умы многих изобретателей, но идею Чижикова стоит выделить особо. Вместо того чтобы в одиночку продвигать свою идею, изобретатель предложил ее заводу № 200, который воспринимал конструкцию как свое детище. Данный факт является немаловажным, поскольку, как говорится в известной пословице, своя рубаха ближе к телу. Кроме того, бронированный прицеп, предлагаемый Чижиковым, отличался простотой конструкции, относительно небольшой массой и использованием уже отработанных агрегатов танка Т-60.

На заводе № 200 была создана группа во главе со старшим конструктором Красильниковым и начальником заводского КБ Сергеевым, которая вела тему бронеприцепа ТД. Что касается Чижикова, то он выступал в роли консультанта и одновременно продвигал свое детище, бомбардируя все инстанции письмами в случае задержки работ (17485).

16 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1290 О награждении работников ОКБ-15. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 95 (11012).

16 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1296 О переводе центрального аппарата Наркомата вооружения из г.Молотова в г.Москву. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 112 (11012).

16 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1297 О восстановлении производства зенитных прожекторов на площадях эвакуированного Московского прожекторного завода. (7022, 113-114,115).

16 февраля 1942 г. в соответствии с пост. ГКО № 1297 о восстановлении производства зенитных прожекторов в Москве на месте эвакуированного прожекторного завода № 644 был создан Завод № 686 НКЭП, Завод «Прожектор», «Прожекторный завод», ПО «Московский прожекторный завод» МЭТП, ЗАО, ОАО «Московский прожекторный завод» /111123  г. Москва ул. 2-я Владимирская, 10; ш. Энтузиастов, 56 стр. 33/. Во время боев под Москвой в литейном цехе ремонтировались танки. В годы войны выпускал водомаслогрейки, окопные печи, полевые ремонтные мастерские на шасси грузовиков. Затем налажен выпуск прожекторов.

После войны освоено производство генераторов, а позже на их основе - источников автономного электропитания для МО и народного хозяйства. Была проведена реконструкция завода, перепланировка большинства цехов. С 1970-х  г. начата разработка, выпуск и обслуживание комплектов оборудования и систем электроснабжения для войск ПВО и РВСН.

В 1990 г. ПО- в ведении Минэлектротехпрома.77

Директор (1950-55 г.)- Н. А. Оболенский. Руководитель (2000 г.)- Ю.Н. Архангельский.

Производство: подвижные электростанции для стартовых позиций ракет (1960-е);60 стиральная машина СМП-3 «Эврика» (1976); магнитофоны: МП-1, МП-2; электрокамин «Уют», фонарь аккумуляторный ФКА, зарядные устройства, электроутюги.

КБ завода № 686, ОКБ-686, ФГУП «Головное особое КБ (ГОКБ) «Прожектор» /г. Москва ш. Энтузиастов, 56 тел. 176-16-54/

В соответствии с ПСМ № 316-137 от 4.04.1961 г. ОКБ-686 привлечено к разработке аппаратуры для твердотопливных ракет.120 Принимало участие в создании БЖРК РТ-23УТТХ «Молодец» (1980-е).

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в перечень стратегических оборонных предприятий. По указу № 526 от 11.05.2009 г. предприятие исключено из перечня стратегических.

Гл. конструктор (1980-е)- В.А. Окунев, В.Н. Лужков.

Создано: системы электроснабжения: для МБР Р-36М2 (1980-е), БЖРК РТ-23 УТТХ (1980-е) (11982).

16 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1298 О передаче с Глазовской эвакобазы Метростроя 500 штук электромоторов заводу № 74 НКВ. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 116 (11012).

16 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1299 Об утверждении заместителями Берия Л.П. по контролю за производством боеприпасов Александрова А.С., Махнева В.А. и Борисова Н.А. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 117 (11012).

16 февраля 1942 Берия снимает с должности наркома боеприпасов П.Н. Горемыкина и назначает на его должность Б.Л. Ванникова (10675).

16 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1300 Об отмене решения о передаче завода № 592 в систему НКСМ из НКВ. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 118 (11012).

16 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1301 Об отмене постановления ГКО № 888 от 11 сентября 1941 г. о частичной эвакуации завода № 221 НКВ. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 119 (11012).

16 февраля 1942 г. вышло постановление ГКО № 1301 об отмене постановления № 888 о частичной эвакуации завода, но затем в 1942 г. завод № 221 НКВ эвакуирован в  г. Юргу Кемеровской обл. 3.06.1942 г. вышло постановление ГКО № 1843 об увеличении выпуска на заводе пушек УСВ.

Завод имел свой артиллерийский полигон (1942 г.).

В соответствии с пост. ГКО № 3582 от 15.06.1943 г. начато восстановление завода на прежнем месте. 27.12.1944 г. вышло постановление ГКО № 7213 о мероприятиях по оказанию помощи заводу.

В соответствии с пост. ГКО № 7849 от 16.03.1945 г. начато серийное производство морской артустановки МУ-1.

В 1944 г. завод № 221 - в ведении НКВ, в 1953 г. - МОП. Имел наименование «п/я 113» (1937-53 г.).

В начале 1950-х  г. разработаны и изготовлены винтовые насосы объемного действия для транспортирования ртути для завода № 12.

В 1991 г. начата подготовка к производству ПУ доя РК «Курьер».

Производство (2002 г.): мобильных артиллерийских и ракетных систем; ядерных силовых установок; турбогенераторов. Работы (2005 г.): подготовка к производству мобильного БРК «Тополь-М», освоение выпуска ОТРК «Искандер»; организация производства прогрессивных ствольных заготовок.

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий. В 2006 г. предотвращено банкротство предприятия, оно было продано. По указу № 526 от 11.05.2009 г. предприятие исключено из перечня стратегических.

Имело собственное металлургическое производство, которое в 2007 г. дложно было войти в холдинг «Русспецсталь». В рамках конверсии создан производственный комплекс площадью 9 тыс. м2 по выпуску крупногабаритных модульных металлоконструкций.

Численность персонала (1936 г.)- 11267 чел., (1937 г.)- 12504 чел.145

Директор (-02-23.07.1937 г.)- Д.Ф. Будняк (снят); и.о. (23.07-29.08.1937 г.)-  Г. Г. Слободчиков; (29.08.1937- 17.12.1938 г.)- П.В. Быстров, (17.12.1938-42 г.-> Л.Р. Гонор. Управляющий (2002 г.)- Н.И. Аксенов. Гендиректор (2000-е)- Е.А. Майданов, Ю. Валов (осужден).

1-й зам. гендиректора (2000-е)- А.И. Патер. Зам. директора, гендиректора (3.11.1937 г.-)- П.Ф. Цуриков, (2009 г.)- Ю. Горбатков.

Гл. инженер (07.1937 г.)- Слободчиков, (3.11.1937-11.09.1938 г.)- П.Ф. Цуриков.

Зам. гл. инженера (05.1937 г.)-  Г. Г. Слободчиков.

Гл. металлург (-27.05.1937 г.)- С.П. Моисеев, (27.05-25.09.1937 г.)- В.Д. Гурьянов (снят), (-10.1938-01.1939 г.-)- Струсельба. Гл. энергетик (06.1938 г.)- Антонов. Диспетчер (06.1938 г.)- Афанасьев.

Директор управления: договоров и маркетинга (2000-е)- В.В. Коновалов; кадров (2000-е)- С.А. Чаркин.

Зам. директора управления по договорам: гражданской продукции и маркетингу (2000-е)- К.В. Сусленков; экспортной продукции и сбыту (2000-е)- В.В. Княжеченко; государственного оборонного заказа- И.О. (2000-е)- Р.В. Лежнев.

Начальники цехов: № 9 (29.05.1937 г.-)- А.П. Решетников; № 11 (-5.03.1938 г.)- А.И. Михалев (снят); № 12 (- 29.05.1937 г.)- Р.И. Максимов, (29.05.1937 г.-)- М.В. Смирнов.

Начальники отделов: 5-го и.о. (07.1937 г.)- Сокольский; планового (1930-е)- Яковлев; ОСП (1938 г.)- Молоканов; ОКС- Микшун, (12.1937 г.)- Клапер-Казовский; сбыта (12.1937 г.)- Селезнев; ОТК (-02.1937 г.)-  Г. Г. Слабодчиков, и.о. (02.1937 г.-)- Хохлов. Начальник службы маркетинга (2000-е)- А.А. Резников.

Производство: артиллерийские орудия: 152-мм, 305-мм (1937-), 406-мм Б-37 для линкоров пр. 23 (1939-41)- 12 стволов; пушки: буксируемые: УСВ (1942), 57-мм противотанковая ЗИС-2 (-1942); 122-мм корпусная А-19 (1937), 152-мм пушка БР-2 (1937-), 152-мм пушка-гаубица Д-20 (1950-е), пушка С-23 (1960-е); танковые (ВОВ), 2АЗЗ для САУ «Акация», 2А46 для танков Т-72, Т-80; СМ-54 (2АЗ) на самоходном шасси для стрельбы ядерными боеприпасами «Конденсатор» (1957)- 4 шт.; гаубицы: 203-мм Б-4 (1937-); качающиеся части: железнодорожных установок ТП-1 и ТГ-1 (1939)- 2, морской 180-мм артустановки МУ-1 (1947)- 12, баллистический ствол 220-мм СМ-Э77 для СМ-40 (1953)- 1, морской 305-мм пушки СМ-33 (1951-53)- 12; СУ-122 (1955-61); башенная корабельная артиллерийская установка ЗИФ-67; самоходные ПУ: для ОТРК: 2П2 (1957-58)- 25 и транспортно- заряжаютцая машина 2ПЗ для «Марс» (1957-58)- 25, 2П16 для «Луна» (1959-64)- 432, «Темп-С», «Точка», «Точка- У», «Пионер», «Пионер-2», «Пионер-3», «Пионер УТТХ», для МБР: «Темп-2С», «Тополь», «Тополь-М», «Искандер»; железнодорожная ПУ для МБР РТ-23УТТХ (1980-е);58 палубная ПУ для ЗРК «Волна-М» (1970-е-80- е), установка ЗС90 для ЗРК «Ураган» (1980-2000-);101 корабельный ЗРК «Штиль» (2000-е); детали для минометов (1942);

буровые установки для нефтегазовой промышленности (1960-е);69 плашечные превенторы ППР-180, ППГ-180, ППР2-180, ППГ2-180 (2000-е); передвижные автомобильные газозаправщики ПАГЗ-2000/25, ПАГЗ-ЗООО/25 на шасси КамАЗ (2000-c);wwwbarncadyru горно-шахтное и гидравлическое оборудование; агрегаты для атомной энергетики (11982).

16 февраля 1942 года

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 83 лист 174

16.II.42 г. № 1295

СЕКРЕТНО.

ПРИКАЗ

ПО НАРКОМАТУ ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

г. Москва

"16" февраля 1942 года

№ 206-мс

За последнее время отмечены случаи самостоятельного проведения заводами конструктивных и технологических изменений в узлах и деталях выпускаемых серийных танков. Изменения проводятся без учета сохранения взаимозаменяемости и без предварительного согласования между заводами, выпускающими однотипные машины.

Такое бессистемное проведение изменений приводит к нарушению единой чертежной и технологической документации и нарушает работу ремонтных баз по восстановлению однотипных машин, выпускаемых различными заводами, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить директорам танковых, корпусных и моторных заводов производить какие бы то ни было конструктивные и технологические изменения в узлах и деталях серийных машин, нарушающих взаимозаменяемость.

2. Установить, что все изменения могут проводиться только с разрешения моего или моего заместителя тов. Котина.

3. Предупредить директоров танковых заводов, что за проведение изменений, нарушающих взаимозаменяемость в узлах и деталях серийных машин, они будут привлечены к ответственности по законам военного времени.

Народный Комиссар Танковой Промышленности

подпись (В. Малышев)

Отп. 1 экз.

Исп. Юрасов (18427).

16 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1302 Об отмене решения передать заводу ЗИС 132 станка и о закреплении их за заводом № 172 НКВ.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 120 (11012).

16 февраля 1942 вышло Распоряжение ГКО № 1303 [О выделении в I кв. 1942 г. 13,5 млн. руб. на строительство завода № 8 НКВ (Свердловск).] (7022, 121,122).

Армия:

16 февраля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 16 февраля наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

Наша часть, которой командует тов. Павлищев (Западный фронт), освободила от немецких оккупантов несколько населённых пунктов и захватила 16 орудий, 15 пулемётов, 3 миномёта, 303 винтовки, 35 немецких автомашин, 35 мотоциклов и другие трофеи. Противник потерял убитыми свыше 1.000 солдат и офицеров.

Гвардейская часть под командованием А.П.Белобородова, действующая на одном из участков Западного фронта, отразила три ожесточённые контратаки батальона вражеской пехоты и уничтожила 2 немецких танка. На поле боя осталось много убитых солдат и офицеров противника.

Наша часть под командованием тов. Гордова (Юго-Западный фронт) выбила гитлеровцев из нескольких населённых пунктов. Неоднократные контратаки немцев отбиты с большими для них потерями. Наши бойцы уничтожили 6 вражеских ДЗОТов, 21 блиндаж, артиллерийскую и миномётную батареи, 6 пулемётов, 20 автомашин, склад горючего и склад боеприпасов. Захвачены пленные.

11 красноармейцев под командой лейтенанта Голованова успешно отразили контратаку вражеской роты. Тов. Голованов застрелил 7 гитлеровцев. Оставив на снегу 28 трупов, немцы отступили.

Отряд партизан, которым командует тов. И., действующий в одном из районов Украины, совершил налёт на оккупированное немцами село К. Не ожидавшие нападения гитлеровцы попали под огонь партизан и понесли потери. Убито не менее 40 немецко-фашистских захватчиков.

Пленный солдат 3 немецкой мотодивизии Курт Хайзе заявил: «Только за два дня моя рота потеряла 35 солдат и офицеров убитыми. Среди убитых — лейтенант Курт Ханцель. При отступлении пришлось бросить много исправных машин. Они увязли в снегу, а вытаскивать их не было времени. Война страшно надоела. Многие солдаты выжидают подходящего случая, чтобы перейти на сторону русских».

Отступая из деревни Ямы, Уваровского района, Московской области, гитлеровцы под угрозой оружия угоняли с собой жителей деревни, а тех, кто не подчинялся, расстреливали. Колхозница Монахова, вместе с грудным ребёнком и ребёнком трёх лет, скрылась в землянке. Немцы обнаружили её и избили до потери сознания, а затем бросили в землянку гранату. Монахову с детьми завалило землёй.

Машинисты депо Топки, Томской дороги, тт. Громышев, Евлахов, Царов, Атаманов, Лыходец и Ходаков, несмотря на суровые морозы, провели в текущем году сорок тяжеловесных поездов. Они сэкономили более 200 тонн топлива и около» десяти тысяч рублей на ремонте паровозов.» (15042).

16 февраля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 16 февраля наши войска вели наступательные бои против немецко-фашистских войск, заняли ряд населённых пунктов и нанесли противнику большие потери в технике и живой силе.

За 15 февраля сбито в воздушных боях 11 немецких самолётов. Наши потери — 7 самолётов.

За 16 февраля под Москвой сбито 3 немецких самолёта.

За 15 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 23 немецких танка, 4 бронемашины, 52 орудия, 17 миномётов, 455 автомашин с войсками и грузами, 4 штабных автобуса, свыше 260 повозок с боеприпасами, 8 зенитно-пулемётных точек, разрушено 24 железнодорожных вагона, подожжён один железнодорожный эшелон, взорван склад с боеприпасами, рассеяно и частью уничтожено 6 батальонов пехоты противника.

Во время последних боёв с противником часть под командованием тов. Михалицына захватила 14 немецких танков, 19 орудий, 16 миномётов, 3 радиостанции, 500 винтовок, 5.650 снарядов, 1.825 гранат, 1.460 мин, 254.200 патронов и много других трофеев. Враг потерял убитыми 1.200 солдат и офицеров.

Наши кавалеристы под командованием тов. Гусева (Северо-Западный фронт) за последние дни освободили от немцев 40 населённых пунктов. Противник понёс большие потери. Только в боях за два населённых пункта наши бойцы разгромили штаб немецкого пехотного полка, захватили 3 орудия, 19 миномётов, 23 автомашины, 3 радиостанции и истребили свыше 500 вражеских солдат и офицеров.

Наша часть, где командиром тов. Маслов (Юго-Западный фронт), отбила несколько контратак противника. На поле боя осталось свыше 300 немецких солдат и офицеров. Уничтожено 3 вражеских орудия и тяжёлый танк. Взяты трофеи и пленные.

Немецкий отряд силой до 150 штыков при поддержке четырёх танков атаковал нашу часть. Отважный наводчик орудия красноармеец Пелевин выкатил своё орудие на открытую позицию и прямой наводкой стал расстреливать противника. С первых же выстрелов тов. Пелевин подбил один танк, а затем расстрелял несколько Десятков немецких солдат. Враг был отброшен с большими для него потерями.

Сдавшийся в плен врач 1 батальона 163 полка 52 немецкой пехотной дивизии Эрих Хойер показал: «Батальон, в котором я был врачом, в конце января из-за больших потерь расформирован. В нём осталось всего лишь 24 солдата и 1 офицер. Потери 163 полка составляют 1.400 убитыми и ранеными и 200 больными. Вошь стала бичом не только солдат, но и офицеров. Грязь привела к массовым накожным заболеваниям. Настроение солдат подавленное. Участились случаи симуляции, попыток под разными предлогами уклониться от боя. Дисциплина резко понизилась. Обычными явлениями стали неряшливость, озлобленность, апатия. Солдаты не приветствуют офицеров, вступают с ними в пререкания. Во избежание обострения недовольства офицеры иногда вынуждены отменять или изменять свои распоряжения».

Финский военнопленный Рейно Оскари Молайнен рассказал: «Волостные и городские тюрьмы Финляндии переполнены заключёнными солдатами, бежавшими с фронта. Только в тюрьме города Оулу заключено 200 дезертиров. Я тоже дезертировал, был пойман и просидел два месяца в тюрьме. Потом меня снова погнали на фронт и при этом сказали, что наказание за побег с фронта я буду отбывать после войны. Я предпочёл сдаться в плен».

В ныне освобождённой от немцев деревне Слобода, Старорусского района, Ленинградской области, гитлеровские бандиты сожгли 70 домов и два общественных двора с сельскохозяйственным инвентарём. Немцы ограбили крестьян, отняв у них 11 коров, 8 лошадей, 2 свиньи, несколько сот кур, много картофеля и овощей, а также одежду и домашнюю утварь. В деревне зверски замучено 19 крестьян и 7 тяжело ранено.

В связи с транспортными затруднениями в Германии отменены почти все пассажирские поезда. Железнодорожные станции забиты неисправными вагонами и паровозами. Многие рабочие-железнодорожники мобилизованы и посланы на фронт в качестве солдат.» (15042).

16 февраля в 1941 году из командиров кораблей гражданской авиации, имевших высокий уровень летной подготовки, был сформирован 212-й бомбардировочный авиационный полк (командир – подполковник А.Е.Голованов), прославившийся лучшими бомбардировщиками на фронтах Второй мировой войны. После разгрома фашистов под Москвой на базе бывшего полка и других авиасоединений и частей была сформирована Авиация дальнего действия (с 1946 г. Дальняя авиация России) (15042).

16 февраля в 1942 году указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм, проявленные в борьбе с фашистами, 18-летней московской школьнице партизанке З.А.Космодемьянской было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Казнена фашистами в деревне Петрищево 29 ноября 1941 г (15042).

16 февраля в 1942 году за сдачу Керчи маршал Г.Кулик понижается в звании до генерал-майора (15042).

16 февраля 1942 за сдачу Керчи маршал Г. Кулик понижен в звании до генерал-майора (4962).

16 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1295 О формировании танковых бригад в феврале, марте и апреле месяцах 1942 года. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 105-108, 109-111 (11012).

16 февраля 1942 г. вышло ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГКО-1295сс

Москва, Кремль

О формировании танковых бригад в феврале, марте и апреле месяцах 1942 года

Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Обязать ГАБТУ КА - тов. Федоренко сформировать в феврале, марте и апреле месяцах с.г. 120 танковых бригад по 46 танков в каждой бригаде, из них: танков "КВ" - 10 шт., танков "Т-34" - 20 шт. и танков "Т-60" - 16 шт.

2. Обязать начальника Главупроформа Красной Армии - тов. Щаденко сформировать в сроки по указанию ГАБТУ КА для танковых бригад 90 мотострелковых батальонов по 402 человека каждый, а также 120 батарей ПВО и 120 батарей ПТО.

Укомплектование личным составом указанных формирований произвести возрастными контингентами не старше 35 лет из числа прошедших войсковую подготовку в запасных бригадах.

Отбор состава произвести с участием представителей ГАБТУ КА.

3. Обязать ГАУ КА - тов. Яковлева обеспечить, по заявкам ГАБТУ Красной Армии, в феврале, марте и апреле месяцах с.г. формируемые танковые бригады зенитной и противотанковой артиллерией, а также другими видами вооружения, согласно расчету (приложение № 1).

4. Обязать начальников главных и центральных управлений НКО обеспечить, по заявкам ГАБТУ Красной Армии, в феврале, марте и апреле месяцах с.г. формируемые танковые бригады положенным имуществом и материальной частью, согласно штатам и табелям.

5. Обязать Наркомсредмаш тов. Акопова поставить Наркомату обороны целевым назначением для формируемых танковых бригад:

а) с Горьковского автозавода им. тов. Молотова:

| Тип машин | Месяц и количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | февраль | март | апрель до 20 числа | Всего |
| Автомобилей легковых ГАЗ-61 | 40 | 60 | 20 | 120 |
| Автомобилей легковых ГАЗ-64 | 80 | 110 | 50 | 240 |
| Автомобилей грузовых ГАЗ-АА | 2932 | 2933 | 2933 | 8798 |
| Автобусов санитарных (М-55) | 88 | 88 | 88 | 264 |
| Автобусов штабных (О-193) | 40 | 40 | 31 | 111 |
| Автошасси ГАЗ-ААА под бензоцистерны и АКС | 124 | 125 | – | 249 |
| Грузовые ГАЗ-АА под ремлетучки "А" | 196 | 197 | – | 393 |
| Автошасси ГАЗ-АА под ремлетучки "Б" | 51 | 52 | – | 103 |
| Автошасси ГАЗ-АА под ПЗС | 112 | 112 | – | 224 |
| Итого автомашин и шасси | 3663 | 3717 | 3122 | 10502 |

Автомашины поставить комплектно с цепями.

б) С мотоциклетных заводов Наркомата среднего машиностроения:

| Тип машин | Месяц и количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | февраль | март | апрель | Всего |
| Мотоциклов с коляской | 547 | 547 | 547 | 1641 |

6. ГАБТУ КА - тов. Федоренко выделить для формируемых танковых бригад:

а) Английские бронетранспортеры по 3 шт. на бригаду - всего 360 шт.

б) Импортные трехосные автомашины (Студебеккер и Интернешэнэл) в качестве тягачей для артсистем по 8 шт. на бригаду - всего 960 штук, из них:

| в феврале | 320 шт. |
| --- | --- |
| в марте | 320 шт. |
| в апреле | 320 шт. |

Кроме того, 2.5 тонные автомашины (ОСТИН) под автокухни по 6 шт. на бригаду – всего 720 штук, из них:

| в феврале | 240 шт. |
| --- | --- |
| в марте | 240 шт. |
| в апреле | 240 шт. |

7. Обязать Наркомтанкпром тов. Малышева отремонтировать до 20 апреля с.г. для укомплектования формируемых танковых бригад 350 тракторов С-2, ЧТЗ-60 и ЧТЗ-65 (в том числе 150 за счет тракторов, ремонтируемых для НКЗема), для чего ГАБТУ КА обязано завезти на заводы Наркомтанкпрома соответствующее количество тракторов, требующих ремонта, в течение февраля и марта месяцев.

Обязать ГАБТУ КА отремонтировать для укомплектования формируемых в феврале-апреле танковых бригад 250 тракторов С-2, ЧТЗ-60 и ЧТЗ-65, для чего Наркомтанкопром обязан поставить необходимое число запасных частей до 1 апреля с.г.

8. Обязать:

а) Наркомэлектропром тов. Кабанова изготовить походно-зарядные станции "ПЗС" - 224 шт. и зарядные агрегаты АЛ-6/3 - 140 шт.

б) НКПС тов. Кагановича - изготовить зарядные агрегаты АЛ-6/3 - 100 шт.

Поставку произвести ГАБТУ КА равномерными партиями в феврале, марте и апреле месяцах с.г.

9. Обязать Наркомат минометного вооружения тов. Паршина изготовить и поставить ГАБТУ КА до 1 мая с.г. равномерными партиями в феврале, марте и апреле месяцах 40 комплектных станций типа АКС-2.

10. Обязать Наркомэлектропром тов. Кабанова изготовить на прожекторном заводе им. Кагановича и сдать ГАБТУ КА специально для обеспечения формируемых танковых бригад в феврале 1942 г. 30 мастерских типа "Б" и 30 мастерских типа "А", в марте - 45 мастерских типа "Б" и 40 мастерских типа "А" и в апреле (до 20 числа) - 28 мастерских типа "Б" и 23 мастерских типа "А".

11. Обязать Наркомат мясной и молочной промышленности Союза ССР изготовить на Московском автокузовном заводе и сдать ГАБТУ КА к 20 апреля 1942 года 500 мастерских типа "А" равными партиями в течение февраля, марта и апреля месяцев.

12. Обязать Госплан Союза ССР выделить Наркомэлектропрому и Наркомату мясной и молочной промышленности на изготовление и укомплектование 103 мастерских типа "Б" и 393 мастерских типа "А" оборудование, инструмент и материалы, согласно приложению № 2.

13. Обязать Наркомэлектропром тов. Кабанова изготовить к 20 апреля 1942 г. 120 электросварочных аппаратов "САК-2Б" и сдать их ГАБТУ КА равными партиями в течение февраля, марта и апреля месяцев с.г.

14. Обязать начальника Главупроформа Красной Армии тов. Щаденко выделить в распоряжение ГАБТУ КА к 20 февраля 1942 г. 4920 красноармейцев из числа имеющих производственный опыт (слесарей, токарей и электриков) для подготовки младших специалистов по ремонту танков в учебных танковых полках.

15. Обязать Главного интенданта Красной Армии тов. Давыдова выдать ГАБТУ КА для укомплектования формируемых танковых бригад:

| Номенклатура | Месяц и количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | февраль | март | апрель до 20 числа | Всего |
| Походных кухонных прицепов | 197 | 198 | 198 | 593 |

16. Обязать начальника снабжения горючим Красной Армии тов. Кормилицина выдать ГАБТУ КА для укомплектования формируемых танковых бригад:

| Номенклатура | Месяц и количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | февраль | март | апрель до 20 числа | Всего |
| Автобензоцистерн | 190 | 190 | 190 | 570 |

17. Обязать начальника Главного управления связи Красной Армии тов. Пересыпкина поставить (по заявкам ГАБТУ КА) для формируемых танковых бригад радиостанций:

а) РБ с повышенной антенной - 469 шт.

б) РБ - 59 шт.

в) РБС - 460 шт.

г) РСБ - 114 шт.

18. Обязать НКПС тов. Кагановича отправку грузов, связанных с выпуском материальной части и комплектованием танковых бригад, производить наравне с оперативными эшелонами.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ И. СТАЛИН

Выписки посланы: т.т. Молотову, Шапошникову, Федоренко - все; Щаденко - 2, 14, Яковлеву - 3, 4, Хрулеву, Давыдову - 4, 15, Кормилицину - 4, 16, Пересыпкину - 7, 17, Акопову - 5, 12, Малышеву - 7, 12, Кабанову - 8, 10, 12, 13, Кагановичу - 8, 18, Паршину - 9, 12, Сабурову - 10, 11, 12, Смирнову - 11, 12, Казакову, Смиряеву, Тевосяну - 12, Митрохину, Куршеву - 12, Андрееву - 18.

Сов. секретно

Приложение № 1

к постановлению ГОКО № 1295сс от 16.II.1942 г.

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ВООРУЖЕНИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 120 ТАНКОВЫХ БРИГАД ПО ШТАТАМ №№ 010/345-010-352

|  | Винтовок со штыком | Карабинов | Пистолетов-револьверов | ППД | Пуле-метов ДП | Пуле-метов ст. | Противо-танковых ружей | 82 мм минометов | 37 мм орудий | 76 мм орудий УСВ | Биноклей | Компасов | Компл. винтовочн. патронов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| Требуется на 1 бригаду | 177 | 315 | 232 | 169 | 20 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 65 | 324 | 41 | 90 | 317 | 44 |
| Требуется на 120 бригад | 21240 | 37800 | 27840 | 20280 | 2400 | 480 | 720 | 720 | 480 | 480 | 7800 | 38880 | 4920 | 10800 | 38040 | 5280 |
| Имеется в наличии в существующих бригадах и батальонах | 5690 | 907 | 3046 | 642 | 160 | 16 | – | 54 | 24 | – | 33 | 128 | – | – | – | – |
| Предполагается получить от 15 ТБр, выводимых с фронта | – | 3750 | 1500 | 600 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подлежит удовлетворению от ГАУ Красной Армии | 15550 | 33143 | 23294 | 19038 | 2210 | 464 | 720 | 666 | 455 | 480 | 7767 | 38752 | 4920 | 10800 | 38040 | 5280 |

Верно: Хряпкина (11434).

16 февраля 1942г. вышел ПРИКАЗ № 0033 О РЕОРГАНИЗАЦИИ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА В ГЛАВНОЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ

1. Реорганизовать Разведывательное управление Генерального штаба Красной Армии в Главное разведывательное управление Генерального штаба Красной Армии.

2. Назначить: Заместителем начальника Генерального штаба Красной Армии, он же начальник Главного разведывательного управления генерал-майора танковых войск Панфилова А. Н.

Военным комиссаром Главного разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии бригадного комиссара Ильичева И. И.

3. Главное разведывательное управление Генерального штаба Красной Армии иметь в составе:

1-е Управление (агентурное) с отделами:

1-й отдел (Германский)

2-й отдел (Европейский)

3-й отдел (Дальневосточный)

4-й отдел (Ближневосточный)

5-й отдел (Диверсионный)

6-й отдел (фронт [овой], армейской и окружной разведки)

7-й отдел (оперативной техники)

8-й отдел (агентурной связи и радиоразведки)

2-е Управление (информационное) с отделами:

1-й отдел (Германский)

2-й отдел (Европейский)

3-й отдел (Дальневосточный)

4-й отдел (Ближневосточный)

5-й отдел (Редакционно-издательский)

6-й отдел (войсковой информации)

7-й отдел (дешифровальный)

Отделы Главного разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии: Политический Внешних сношений Специальной связи Специальных заданий Кадров

Военной цензуры Контрольно-финансовый Материально-технического обеспечения. 4. Реорганизацию закончить к 20 февраля 1942 года*.

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН (9844).

16 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1304 О сроках прекращения выдачи теплых вещей для частей, убывающих на фронт из внутренних округов. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 123 (11012).

Жизнь и внутренняя политика:

16 февраля - 13 марта 1942. В Круглом зале Дома Союзов состоялся шахматный матч-турнир, посвященный 23-й годовщине Красной Армии. Среди восьми участников -гроссмейстер Игорь Бондаревский, который и занял первое место.

16 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1294 О возвращении эвакуируемого оборудования предприятий Наркомрыбпрома СССР, расположенных в Ростовской области и Краснодарском крае. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 103, 104 (11012).

За рубежом:

16 февраля 1942 была опубликована Декларация о создании Ниародно-освободительной армии Греции (3186).

February 16, 1942: German U-boats, with their deck guns, bombard oil storage facilities and refineries on the Dutch islands of Aruba and Curacao in the southern Caribbean (3819).

16 февраля 1942 германские п/л с использованием орудий обстреляли нефтехранилища у голландских островов Арубы и Кюросау в южных Карибах (3819).

16 февраля в 1942 году танкер "Э.Г.Блум" (11,6 тысяч тонн), принадлежавший компании "Атлантик рифайнинг", в ночь на 16 февраля 1942 г., был разорван пополам тремя взрывами, раздавшимися с интервалами в 15 мин (15042).

16 февраля 1942 японский император Хирохито объявил 15 февраля (день взятия Сингапура) национальным днем победы (4962).

16 февраля 1942 на Тихом океане японские войска высадились в нескольких местах Голландской Восточной Азии и 16 февраля захватили Палембанг, 18 - Бали, 19 - высадились на Тиморе. Операция шла до 20 февраля (3907,235).

Авиапромышленность:

17 февраля 1942 Зам. Нач. ГУ ВВС Лешуков и Военком Руденко писали НКАП А.И.Ш. письмо N 372667c:

"При этом направляю Вам донесение о боевом применении ракетных бронебойных снарядов калибра 82 мм и 132 мм (РБС-82 и РБС-132) и ракетного осколочно-фугасного снаряда калибра 132 мм (РОФС-132).

Донесение составлено оперативной группой, назначенной приказом командующего ВВС КА.

Выводы и заключение представлены командующему ВВС КА отдельным докладом." (1635,264).

17 февраля 1942 года были подготовлены Донесения летного состава 312 ШАП о боевом применении ракетных бронебойных снарядов РБС-82 на самолетах ИЛ-2.

1. Командир звена - лейтенант Косенков.

Боевой вылет 28.II.41 г.

а) Самолет на взлете и в полете ведет себя нормально.

б) Стрельба велась с бреющего полета (15-20 м) по скоплению автомашин в населенном пункте. Снаряды в полете устойчивы. Имелись прямые попадания снарядов в автомашины и дома; действие взрыва у цели заметить не удалось.

в) Стрельба РБС-82 на пилотирование самолета влияния не оказывает. В виду большой скорости самолета относительно цели на бреющем полете, точное прицеливание не представляется возможным. Прицеливание и наводка самолета на цель производилась по втулке винта.

г) Так как РБС-82 эффективен при прямом попадании в бронированную цель, считаю наиболее целесообразным применять РБС-82 на истребителях, где стрельба будет вестись с пикирования и возможно точное прицеливание.

2. Командир звена - капитан Фомин.

Боевой вылет 28.II.1941 года.

а) Взлет и пилотирование самолета при наличии РБС-82 - происходит нормально.

б)Стрельба велась с бреющего полета по колонне автомашин и танков. Прицеливание производилось по втулке винта. Замечено четыре прямых попадания снарядами в танки противника и дым от их разрывов.

в) Поведение самолета в момент стрельбы - нормальное.

г) На самолете ИЛ-2 лучше применять снаряды калибра 132 мм, а калибр 82 мм на истребителях.

Донесения

летного состава 312 ШАП о боевом применении

ракетных бронебойных снарядов РБС-132 на

самолетах ИЛ-2.

1. Командир звена - ст. лейтенант Баранов.

Боевой вылет 14.12.1941 года.

При наличии РБС-132, самолет на взлете увеличивает разбег. В воздухе самолет устойчив и легко управляем. Стрельба велась по колонне автомашин и средних танков противника. дистанция стрельбы - 500-600 м. Угол планирования - 7-10 градусов. Скорость самолета - 330 км/час.

Прицеливание велось по втулке винта. В момент выстрела ощущается незначительный толчок самолета. Стрельбу начал одиночными выстрелами РС-132 с дистанции 800-900 м, а затем одиночными выстрелами РБС-132.

Прямыми попаданиями РБС были поражены две автомашины и два танка. Один РБС через середину крытой автомашины и разорвался на земле около нее, второй РБС произвел сильный взрыв автомашины и вызвал большой пожар. Два остальных РБС-132 попали в танки, но характер разрушения цели проследить не удалось из-за малой высоты полета и короткой дистанции стрельбы.

Целесообразно производить стрельбу РБС на большие дистанции, чтобы удобней проследить их действие. считаю, что РБС-132 следует применять только по бронированным целям.

2. Командир эскадрильи - капитан Заноздра.

Боевой вылет 20.12.1941 года.

Самолет ИЛ-2 при подвешенных РБС на взлете ведет себя нормально, длина разбега увеличивается. В полете самолет устойчив и хорошо управляем.

Стрельба РБС велась по автомашинам и 3-4 танкам, находящимся на стоянке у отдельного дома. Дистанция стрельбы 600-800 м с бреющего полета при угле планирования около 10 градусов и скорости самолета 350 км/час. Прицеливание велось по носу самолета. В момент выстрела ощущается вздрагивание самолета.

При атаке РБС"ами замечены большие огненные взрывы. Количество пораженных целей и характер поражения их зафиксировать не удалось. Кучность стрельбы РБС-132 - хорошая.

Считаю необходимым поставить на самолет ИЛ-2 более простой и удобный для пользования прицел. Имевшийся на самолете прицел ПБП-1 снят из-за неудобства работы с ним на бреющем полете.

3. Мл. лейтенант - Балашов.

Боевой вылет 20.12.41 года.

Самолет при взлете и в полете ведет себя нормально. На технику пилотирования подвеска РБС-132 влияет незначительно.

Стрельба велась с дистанции 800 м при угле планирования 3-4 градуса и скорости самолета 350 км/час. Прицеливание по втулке винта. При выстреле самолет слегка вздрагивает. Впечатление от стрельбы РБС очень хорошее, как в смысле поражаемости, так и в моральном воздействии на противника.

Применять РБС-132 по автомашинам и обозам - невыгодно и с большим эффектом их можно применять по танкам.

4. Лейтенант - Уваров.

Боевой вылет 24.12.1941 года.

Самолет ведет себя нормально. Стрельба велась по танкам и автомашинам. Дистанция стрельбы 400-550 м при угле планирования 5-7 градусов и скорости самолета 350-370 км/час.

Прицеливание по носу самолета и по трассе от пулеметов. Поведение самолета в момент выстрела - нормальное. Снаряды ложились в цель на расстоянии 1-2 м один от другого.

После попадания в дом, около которого были танки и автомашины, последовал сильный взрыв, сопровождающийся черным дымом. Дом взлетел на воздух.

Впечатление от стрельбы РБС-132 очень хорошее и их действие сильнее чем у РС-132, не говоря уже о РС-82.

Боевой вылет 12.01.42 г.

Поведение самолета нормальное. Стрельба велась по автомашинам одиночными выстрелами с дистанции 600-500 м при угле планирования 2-3 градуса и скорости самолета 350-350 км/час. Прицеливание по носу самолета.

При попадании снарядов по целям, расположенным в деревне, были замечены сильные взрывы и черный дым.

С такими снарядами приятно летать и наблюдать свою работу.

5. Командир звена - капитан Фомин.

Боевой вылет 24.12.41 г.

Самолет при взлете увеличивает разбег; в полете несколько нарушается продольная устойчивость с незначительной тенденцией к пикированию. Стрельба велась по танкам противника с дистанции 400-500 м при скорости самолета 350 км/час и высоте полета 15-20 м.

Для прицеливания была дана пулеметная очередь и когда трасса легла через цель, были выпущены РБС. Снаряды легли в 2-3 м друг от друга. Самолет в момент выстрела ведет себя нормально. При взрывах было много черного дыма, который не позволил рассмотреть количество пораженных целей.

При меткой стрельбе РБС дадут хороший эффект и их необходимо применять для стрельбы по бронированным и прочно укрытым целям.

6. Старшина-пилот - Сидоренко.

Боевой вылет 24.12.41 г.

Самолет на взлете ведет себя устойчиво. Незначительно увеличивается длина разбега вследствие увеличения веса и лобового сопротивления. В горизонтальном полете самолет имеет незначительную тенденцию опускать нос.

Стрельба велась по группе танков и автомашин с дистанции 400-500 м. Угол планирования 5-10 градусов, скорость самолета 350-360 км/час. Прицеливание велось по носу самолета с предварительной пристрелкой из пулемета трассирующими пулями.

В момент выстрела самолет ведет себя устойчиво. Стрельба РБС производилась залпами по 2 снаряда в залпе. Снаряды ложились в 1-2 м друг от друга. Прямых попаданий в танки заметить не удалось, но движение колонны приостановилось.

Впечатление от стрельбы РБС-132 гораздо лучшее чем РС-132. РБС дают более мощный огонь и разрушения.

Для борьбы с танками и бронемашинами противника, необходимо иметь РБС на вооружении ВВС.

Донесения

личного состава 312 ШАП о боевом применении ракетных

осколочно-фугасных снарядов "РОФС-132" на самолетах ИЛ-2.

1. Командир эскадрильи - капитан Заноздра.

Боевой вылет 9.01.42 г.

Самолет на взлете и в полете ведет себя нормально, за исключением незначительного увеличения длины разбега.

Четырьмя РОФС были атакованы четыре танка противника с дистанции 600 м, с углом планирования 5-6 градусов, при скорости самолета 370 км/час. Самолет во время выстрела ведет себя нормально и незначительно вздрагивает.

Разрывы снарядов были в радиусе 50 м. Характер поражения заметить не удалось.

Считаю, что РОФС"ы очень эффективны и по разрушительной силе превосходят РС-132 раза в четыре.

2. Мл. лейтенант - Балашов.

1. Боевой вылет 9.01.42 г.

На взлете самолет ведет себя нормально, имея лишь незначительное потягивание на нос из-за чего приходится для страховки взлетать с не полностью поднятым хвостом. В полете пилотирование несколько тяжелей чем при РС-132, но это не затрудняет. Стрельба велась по колонне автомашин и повозок с дистанции 700 м при угле планирования 3-5 градусов и скорости самолета 350 км/час.

Прицеливание велось следующим образом: - не долетая до цели 1200-1000 м втулка винта наводилась на центр цели, при совмещении втулки с центром цели и сокращении дистанций до 700 м открывался огонь.

В момент выстрела самолет встряхивает. Снаряды упали посреди дороги, по которой двигалась автоколонна и вызвали большой взрыв. Силой взрыва обломки от автомашин подбросило на высоту до 70 метров. Движение по дороге разорвалось метров на 50.

2. Боевой вылет 11.01.42 г.

Стрельба производилась по скоплению автомашин и живой силы в населенном пункте. Условия стрельбы такие же, как и в предыдущем вылете. Силой взрыва, в центре скопления, крупные части автомашин подбросило выше самолета; находящийся поблизости дом частично разрушился и загорелся.

3. Боевой вылет 12.01.42 г.

Стрельба велась по скоплению живой силы и техники противника в населенном пункте.

Автомашины стояли замаскированными около домов, а людской состав, по-видимому, находился в домах. В результате прямых попаданий в дома, последние разлетелись в щепки и возникли пожары. Столб дыма и пыли поднялся над местами взрыва метров на 30.

Стрельба РОФС-132 оставила сильное впечатление как по разрушительной силе, так и по моральному воздействию на противника.

Мое положение - иметь побольше таких снарядов, так как они в 4-5 раз эффективное РС-132.

3. Командир звена - ст. лейтенант Баранов.

(Общие замечания).

Самолет ИЛ-2 при наличии РОФС ведет себя устойчиво при взлете и в воздухе. Дистанция стрельбы с 1000 до 600 м, при угле планирования 7-10 градусов и скорости самолета 330 км/час. Прицеливание по втулке винта. В момент выстрела ощущается толчок, но самолет устойчив.

1. Боевой вылет 9.01.42 г.

По железнодорожному составу было выпущено 7 штук РОФС. Атаку производил с юго-востока от ж/д, а погрузка вагонов шла с северной стороны. Первый залп из 2-х снарядов произвел с дистанции 1000 м, снаряды прошли над вагонами и разорвались на площадке, где скопилось для погрузки большое количество автомашин и танков. Остальные 5 снарядов выпустил по вагонам с прямым попаданием. Вагоны разлетались в щепки, а в двух вагонах произошел сильный взрыв, сопровождающийся облаком дыма. Разбито 8 вагонов.

2. Боевой вылет 12.01.42 г.

По колонне гужевого транспорта в составе до 35 подвод выпустил 2 снаряда, которые упали в середину колонны. По-видимому в повозках были боеприпасы, так как произошел сильный взрыв и в воздух взлетели обломки повозок, куски лошадей и людей. Боясь повреждения самолета обломками, пришлось резко взять горку. Наблюдениями установил, что уничтожено около 15 подвод с прислугой.

Один снаряд был выпущен по дому, где скопилось много солдат противника. От прямого попадания дом совершенно развалился и загорелся, обломки взлетали на высоту до 50 метров.

Остальными снарядами были атакованы автомашины, которые разлетались в щепки и горели.

Общее впечатление о стрельбе РОФС - прекрасное. Снаряд исключительно мощный и наносит большие поражения.

Имея такой снаряд на ИЛ-2, нет никакой необходимости применять РС меньшего калибра эффект которых незначителен.

4. Командир звена - капитан Фомин.

Боевой вылет 12.01.42 г.

Стрельбу РОФС производил по скоплению автомашин в деревне. Дистанция стрельбы 500-450 м, с высоты 15-20 м, при скорости самолета 350 км/час. Прицеливание по пулеметной трассе.

Наблюдал сильные взрывы, черный дым и летящие обломки автомашин. Колесо от автомашины взлетало в воздух метрах в 200 впереди самолета и метров на 80 вверх. Чтобы избежать поражения, пришлось отвернуть в сторону. По-видимому снаряд попал в машину с боеприпасами.

Желательно самолет ИЛ-2 отправлять на боевое задание с 8 шт. РОФС-132 и 2 бомбами ФАБ-50.

5. Мл. лейтенант - Бушуев.

Боевой вылет 12.01.42 г.

Поведение самолета на взлете и в воздухе - нормальное. Стрельба производилась по колонне автомашин на краю деревни и по скоплению живой силы в деревне.

Высота подхода к цели 80-100 м, дистанция стрельбы 700 м. Стрельба велась одиночными выстрелами. Сила взрыва РОФС-132 в несколько раз больше чем у РС-82 и РС-132; для меня взрыв такой силы оказался неожиданным.

Необходимо ускорить вооружение самолета ИЛ-2 этими снарядами.

6. Лейтенант - Коротков.

Боевой вылет 13.01.42 г.

Самолет с подвешенными РОФС на взлете и в воздухе ведет себя нормально.

Стрельба производилась по населенному пункту и автомашинам. Дистанция стрельбы 1500-1000 м при угле планирования 10-15 градусов и скорости самолета порядка 380 км/час. Прицеливание по пулеметной трассе. В момент выстрела самолет слегка вздрагивает.

При попадании снаряда в деревянный дом, последний разрушается и немедленно загорается. Автомашины превращаются в обломки, которые взлетают выше самолета и при стрельбе с малой дистанции возможно повреждение самолета.

Общее впечатление о РОФС - очень хорошее.

7. Старшина-пилот Поздняков.

Боевой вылет 13.01.42 г.

Самолет на взлете и в полете ведет себя нормально, как и при других вариантах загрузки. Стрельба производилась по автомашинам, находящимся в деревне около домов.

Дистанция стрельбы 800-600 м при угле планирования 3-5 градусов и скорости самолета 350-370 км/час. Прицеливание по носу самолета и по трассе пулеметов. В момент выстрела самолет слегка вздрагивает, но ведет себя нормально.

Взрывы снарядов разрушают дома и автомашины с большим количеством летящих обломков.

Общее впечатление очень хорошее, РОФС незаменимое оружие на самолете ИЛ-2.

8. Инженер по вооружению 312 ШАП - в/инж. 3 р. Гавренко.

Испытания РОФС-132 и РБС-132 на самолетах ИЛ-2 показали, что эти снаряды являются мощным и грозным оружием и по своей эффективности намного превосходят имеющиеся на вооружении РС-82 и РС-132.

РОФС-132 и РБС просты в эксплуатации и безотказны в работе. Применение этих снарядов на самолетах ИЛ-2 намного повысит боевую мощь штурмовой авиации.

Выводы

по боевому применению РБС-82, РБС-132 и РОФС-132.

1. Ракетный бронебойный снаряд калибра 82 мм - (РБС-82) является мощным оружием истребительной авиации для поражения танков, бронемашин, бронепоездов и других объектов, имеющих броневое покрытие до 50 мм.

Применение РБС-82 целесообразно вести с истребителей типа МИГ-3, ЛАГГ-3 и ЯК-1, на пикировании с углом не менее 60 градусов. Возможно также применение РБС-82 при штурмовых действиях с углами планирования до 15 градусов.

Наличие РБС-82 делает самолет истребитель мощным орудием для борьбы с танками противника.

2. Ракетный бронебойный снаряд калибра 132 мм - (РБС-132) является мощным огневым средством для поражения бронированных целей противника стрельбой с самолетов штурмовиков и бомбардировщиков с горизонтального, планирующего или пикирующего полетов. В число этих целей могут входить: тяжелые танки, бронепоезда, батареи береговой обороны, морские и речные суда, имеющие палубное и бортовое бронирование до 75 мм, а также полевые бетонированные сооружения и каменные строения гражданского типа.

Самолет ИЛ-2 вооруженный РБС-132 будет являться мощным штурмовиком для действия по бронированным и сильно укрепленным целям.

3. Ракетный осколочно-фугасный снаряд калибра 132 мм (РОФС-132) - является мощным снарядом осколочно-фугасного действия. Применение его на самолете ИЛ-2 в 8-10 раз увеличивает огневую мощь самолета ИЛ-2 по сравнению с применением штатного РС-82 и в 3-4 раза со штатным РС-132.

4. Ввод на вооружение ВВС и В.М.Ф. ракетного осколочно-фугасного снаряда калибра 132 мм - (РОФС-132), взамен штатного РС-132, позволит, при наличии имеющегося самолетного парка ИЛ-2, увеличить огневую мощь имеющихся самолетов ИЛ-2 в 3-4 раза, не увеличивая самолетовылетов.

5. Применение РС-82 с самолета ИЛ-2 значительно снижает боевой эффект и использовать РС-82 с самолета ИЛ-2 нецелесообразно.

6. Вследствие специального назначения ракетных бронебойных снарядов целесообразно в строевых частях ВВС и В.М.Ф., в общем комплекте ракетных снарядов иметь 25% РБС-82 и РБС-312.

7. В результате боевого применения ракетных бронебойных снарядов калибров 82 мм, 132 мм и ракетного осколочно-фугасного снаряда калибра 132 мм с самолетов ИЛ-2 и МИГ-3 определено:

а) применение ракетных бронебойных снарядов РБС-82 и РБС-312 на самолете ИЛ-2 возможно при наличии РО-82 или Ро-132, на горизонтальном полете или планировании под углом до 15 градусов;

б) применение ракетного осколочно-фугасного снаряда калибра 132 мм с самолета ИЛ-2 возможно при дополнительной комплектации РОФС-132 следующими деталями:

1. переходной втулкой под взрыватель АМ-А,

2. дополнительной детонаторной шашкой,

3. прокладкой (картонная);

в) применение ракетного бронебойного снаряда РБС-82 возможно с самолета МИГ-3 при различных углах пикирования;

г) газовая струя, выходящая из сопла снаряда, разрушительного действия на материальную часть самолетов не производит. Прочность крепления ракетных орудий под штатные "РС", установленные на самолетах ИЛ-2 и МИГ-3, вполне обеспечивает возможность стрельбы без каких-либо переделок, за исключением постановки дополнительного карабина на переднем конце РО-132 и дополнительной рассверловки отверстия диаметром 3-4 мм под вилку для контровки ветрянок взрывателей и дистанционных трубок при стрельбе РОФС-132.

8. Необходимо РОФС-132 доставляемые в строевые части ВВС, укомплектовывать на снаряжательном заводе пиропатронами ПП-4, переходными втулками под взрыватель АМ-А, картонными прокладками и дополнительными тетриловыми шашками. (Командир 47 АД ВВС зап. фронта полковник Толстиков, представитель упр. опытн. стр-ва ГУ ВВС военинженер 2 ранга Исаев, представитель УВВС В.М.Ф. ст. инж. опытного отдела военинженер 3 ранга Мельников, представитель НИИ N 3 НКБ ведущий инженер по РБС - военинженер 3 ранга Шитов) (1635,269).

17 февраля 1942 вышел приказ НКАП N 127с:

"В целях усиления стрелкового вооружения самолета Пе-2:

1. Нач. 2 ГУ Гавриленко поставить серийное производство верхних стрелковых установок Б-270 конструкции Торопова под один пулемет Березина калибра 12.7 мм с непрерывным питанием на 200 патронов на заводах 32 и 481

3. Нач. 10 ГУ Тарасевичу и директору завода 22 Карпову:

а) приступить к подготовке серийного выпуска самолетов Пе-2 с верхней стрелковой установкой Б-270 под пулемет Березина с 1 мая с.г.

б) к 20 марта с.г. изготовить и передать ГУ ВВС 8 самолетов Пе-2 с установкой Б-270 для проведения испытаний непосредственно на фронте

4. Директору завода 39 Иосилович выпускать самолеты Пе-2 с верхней установкой Б-270 с 1 июня с.г." (1534,51).

Установка Б-270 - это ВУБ-1 по обозначению завода 32. На самом деле начали только с 110 серии на 22 и 28 серии на 39 заводе в июле 1942 (1841,28).

17 февраля 1942 г. вышел приказ по НКАП №127, согласно которому турелью ВУБ-1, которую отработали на относительно небольших сериях Пе-Збис завода №39, собирались оснащать все «пешки», но из-за инерции и технологических проблем в полной мере реализовали только на самолётах 110-й серии, а на заводе №39 -с 28-й серии, выпущенной в июле 1942 г. Без существенных изменений эта турель, прикрытая прозрачным вращающимся экраном, оставалась на вооружении «пешек» до последних дней войны.

Установка несла пулемёт УБТ с неплохими углами обстрела (а иногда и УБК, если предусматривался электроспуск и перезарядка сжатым воздухом, что заметно облегчало работу штурмана). На некоторых машинах его монтировали «на боку» для уменьшения нагрузки от набегающего воздушного потока. Боекомплект размещался в одной ленте на 200 патронов, которую автоматика пулемёта «самоподтягом» протащить не могла. В связи с этим, в конструкцию установки ввели механизм принудительной подачи ленты с электромотором МУ-50 на патронном ящике. Мотор включался одновременно с нажатием на спуск, но оказался слабым местом установки: при заклинивании ленты он нередко перегорал, выводя всю систему из строя. В остальном ВУБ-1 была конструктивно несложной. Однако, после первых одобрительных отзывов в ГУ ВВС и на заводы стала стекаться информация другого рода.

Турель заметно ухудшила условия работы штурмана (рабочее место стало настолько тесным, что некоторые штурманы жаловались «на полную невозможность действий в бою»). Кабина пилота и штурмана Пе-2 размещалась в короткой носовой сборке фюзеляжа Ф-1. Прежде полутурель ТСС-1 или ФТ на её месте занимали меньше пространства. Иное дело - установка ВУБ-1 с кольцом-опорой, в котором штурман оказался зажат, как в тисках. Сам фонарь пришлось основательно укоротить, поджав кабину почти на треть. Для нормальных условий работы штурмана турель не мешало сдвинуть назад, разместив в средней силовой сборке Ф-2 (как на опытном Пе-2Ф). Однако в серии на столь радикальный шаг не решились, опасаясь «вмешиваться» в технологически отлаженную секцию, включавшую центроплан, бомбоотсек и топливный бак.

Более того, при установке ВУБ-1 пришлось отказаться от противокапотажной рамы. Теперь, перевернувшись «на спину» при грубой посадке, Пе-2, как правило, убивал своего пилота. Острые углы неподвижной опорной зубчатки ВУБ-1 угрожающе выступали в кабину. Нередкими были случаи травм головы у штурманов из-за толчков при разбеге, а также при резких эволюциях самолёта.

Покидание Пе-2 в воздухе тоже вызывало нарекания. Прыгать с парашютом через нижний люк мешал воздушный поток, а сбрасываемую среднюю часть фонаря, случалось, заклинивало. Отмечались случаи, когда пытавшихся покинуть самолёт прижимало набегающим потоком к антенной стойке и дуге аэрокомпенсатора (именно это обусловило перенос стойки вперёд на козырёк и сброс компенсатора вместе с фонарём, введённые с 205-й серии). Сам компенсатор получил одно центральное «крылышко» вместо двух, разнесённых в стороны, а его громоздкие дуги заменили компактным кронштейном, не мешавшим сбросу фонаря.

Реакция ОКО завода №22 - единственного предприятия, производившего «пешки» весной 1943 г., - оказалась похвально быстрой (11392).

17 февраля 1942 г. вышел приказ НКАП №127, согласно которому новой турелью ВУБ-1, которую отработали на относительно небольших сериях Пе-Збис завода №39, требовалось оснащать все «пешки», но из-за инерции и технологических проблем в полной мере реализовали только на самолётах 110-й серии, а на заводе №39 - с 28-й серии, выпущенной в июле 1942 г. Без существенных изменений эта турель, прикрытая прозрачным вращающимся экраном, оставалась на вооружении «пешек» до последних дней войны.

Установка несла пулемёт УБТ с неплохими углами обстрела (а иногда и УБК, если предусматривался электроспуск и перезарядка сжатым воздухом, что заметно облегчало работу штурмана). На некоторых машинах его монтировали «на боку» для уменьшения нагрузки от набегающего воздушного потока. Боекомплект размещался в одной ленте на 200 патронов, которую автоматика пулемёта «самоподтягом» протащить не могла. В связи с этим, в конструкцию установки ввели механизм принудительной подачи ленты с электромотором МУ-50 на патронном ящике. Мотор включался одновременно с нажатием на спуск, но оказался слабым местом установки: при заклинивании ленты он нередко перегорал, выводя всю систему из строя. В остальном ВУБ-1 была конструктивно несложной. Однако после первых одобрительных отзывов в ГУ ВВС и на заводы стала стекаться информация другого рода.

Турель заметно ухудшила условия работы штурмана (рабочее место стало настолько тесным, что некоторые штурманы жаловались «на полную невозможность действий в бою»). Кабина пилота и штурмана Пе-2 размещалась в короткой носовой сборке фюзеляжа Ф-1. Прежде полутурель ТСС-1 или ФТ на её месте занимали меньше пространства. Иное дело - установка ВУБ-1 с кольцом-опорой, в котором штурман оказался зажат, как в тисках. Сам фонарь пришлось основательно укоротить, поджав кабину почти на треть. Для нормальных условий работы штурмана турель не мешало сдвинуть назад, разместив в средней силовой сборке Ф-2 (как на опытном Пе-2Ф). Однако в серии на столь радикальный шаг не решились, опасаясь «вмешиваться» в технологически отлаженную секцию, включавшую центроплан, бомбоотсек и топливный бак.

Более того, при установке ВУБ-1 пришлось отказаться от противока-потажной рамы. Теперь, перевернувшись «на спину» при грубой посадке, Пе-2, как правило, убивал своего пилота. Острые углы неподвижной опорной зубчатки ВУБ-1 угрожающе выступали в кабину. Нередкими были случаи травм головы у штурманов из-за толчков при разбеге, а также при резких эволюциях самолёта.

Покидание Пе-2 в воздухе тоже вызывало нарекания. Прыгать с парашютом через нижний люк мешал воздушный поток, а сбрасываемую среднюю часть фонаря, случалось, заклинивало. 29 сентября 1941 г. капитану И.Пискунову пришлось выбивать верхнее остекление головой, но и после этого он не мог выбраться из падающей машины. Пилоту, в недавнем прошлом истребителю, удалось спастись, перевернув Пе-2 на спину, резко отдав от себя штурвал и вывалившись наружу. В совершившем вынужденную посадку под Бахчисараем Пе-2 фонарь вообще не захотел открываться, и стрелку-радисту Н.Данилушкину пришлось выбивать его ногами, чтобы вытащить лётчика и штурмана (11432).

17 февраля 1942 г. вышел приказ НКАП № 127с об установке на Пе-2 «верхней установки башенной» ВУБ-1 (Б-270) под прозрачным колпаком с расширенным по сравнению с ФТ полем обстрела. Пулемет БТ-12,7 поворачивался влево на 110°, вправо на 88° и вверх на 55°. С 1 мая она пошла с опозданием на 110-й казанской серии.

Хотя практический сектор обстрела оказался меньше, «башня» ВУБ-1 сразу получила высокую оценку, несмотря на отдельные недостатки. Так, из-за большой длины и трения о рукав подачи лента на 200 патронов, бывало, обрывалась. Недостаток устранили заменой турельного пулемета БТ переделанным крыльевым БК с пневмоперезарядкой и электроподтягом ленты, а запущенный в серию в 1943 г. унифицированный УБ эти механизмы имел штатно. Монтаж ВУБ-1 ослаблял силовой шпангоут, который служил противокапотажной рамой, но переворачивался Пе-2 редко. «Башня» снизила скорость на 8 … 12 км/ч по сравнению с закрытой с «черепахой». Но в боевом положении турелей сравнение было в пользу ВУБ-1 (22824).

С 17 февраля 1942 проходили совместные заводские и государственные испытания ДВБ-102. В этот день состоялся первый полет (2668). Летные испытания самолета затянулись надолго, В.И.Жданова за штурвалом самолета сменил заводской летчик-испытатель Ф.Ф.Опадчий. Шли до 2 сентября 1942. Было 11 полетов с полном весом, 19 - облегченных. Плохо работали М-120 (152,33). Летали Ф.Ф.Опадчий и ви И.Н.Квитко (1847,83).

Первый этап летных испытаний ДВБ-102 шел до апреля 1942 (3337,13).

17 февраля 1942 г. был первый полет опытного бомбардировщика ДВБ-102 В.М.Мясищева (6395).

17 февраля 1942 после доработок Жданов выполнил на ДВБ-102 первый полет. В апреле 1942 года завершился первый этап летных испытаний и машину передали в НИИ ВВС. Уже тогда выявилась ненадежная работа турбокомпрессоров, лопатки турбин не выдерживали температуру выхлопных газов двигателей. Да и работа самих двигателей, имевших мизерный ресурс, оставляла желать лучшего. В отчете по результатам государственных испытаний отмечалось, в частности: «...самолет на взлете прост, на пробеге устойчив. Боковые ветры под углом 60 градусов на взлете (при скорости ветра 5 м/с) почти не ощущаются.

В горизонтальном полете самолет достаточно устойчив, возникающие нагрузки на рулях полностью снимаются триммерами.

На виражах и разворотах самолет устойчив и хорошо слушается рулей... Самолет хорошо виражит с углами крена до 70 градусов. Техника выполнения посадки значительно проще, чемуПе-2,Ер-2 и 103-В.

Полет на одном моторе при полетном весе 13 000 кг возможен на скоростях до 260 км/ч».

Наряду с этим выявилось и большое количество дефектов. Увы, без них не обходятся испытания новых машин. Наиболее существенные были связаны с передней гермока-биной, где находились рабочие места летчика и штурмана. Несмотря на то, что гермокабина ДВБ-102 создавала гораздо лучшие условия для работы экипажа, чем все построенные ранее, она была тесной, отмечался плохой обзор летчику верхней полусферы и полное отсутствие обзора задней нижней полусферы. Отсутствовал обзор цели на боевом курсе. Не лучше обстояло дело и с обзором у штурмана. В итоге переднюю гермокабину не рекомендовали для установки на боевом самолете массового использования.

Эти недостатки, выявленные еще в начале заводских испытаний, устранили в макете дублера самолета ДВБ-102. По мнению экипажа, испытывавшего опытную машину, новая гермокабина должна была создать значительно лучшие условия для работы летчика и штурмана при выполнении ими боевых задач. Что в общем-то впоследствии и подтвердилось.

В ходе государственных испытаний на самолете усилили вооружение. На носовой установке пулемет ШКАС заменили пушкой ШВАК. На нижней дистанционной установке стрелка-радиста ШКАС заменили пулеметом БС калибра 12,7 мм. В итоге характеристики оборонительного вооружения ДВБ-102 превзошли по своей мощности заданные тактико-техническими требованиями.

Дальнейшие испытания самолета проходили с двигателями без турбокомпрессоров, что пагубно отразилось на характеристиках машины. Так, практический потолок снизился до 8300 метров, а максимальная скорость — до 542 км/ч на высоте 6250 метров. В то же время в акте по итогам очередного этапа государственных испытаний отмечалось, что «...максимальная скорость самолета 542 км/ ч — выше максимальной скорости существующих дальних бомбардировщиков... Оборудование герметических кабин значительно улучшает условия работы экипажа на большой высоте, что особенно важно в длительном полете...» (10745,236).

17 февраля 1942, после доработок демпферов шимми, Жданов выполнил на ДВБ-102 первый полет. Летные испытания самолета затянулись надолго, В.И. Жданова за штурвалом самолета сменил заводской летчик-испытатель Ф.Ф. Опадчий. В апреле 1942 года завершился первый этап летных испытаний, и машину передали в НИИ ВВС. Полеты выявили, прежде всего, ненадежную работу турбокомпрессоров, лопатки турбин которых не выдерживали огромную температуру выхлопных газов двигателей. Да и работа самих двигателей, имевших мизерный ресурс, оставляла желать лучшего.

Приведу несколько случаев из хроники летных испытаний. Во время седьмого полета (при наработке двигателей восемь часов пять минут) разрушился направляющий аппарат крыльчатки турбокомпрессора. После десятого полета произошла поломка силовых шпилек картера. После одиннадцатого полета (наработка двигателей 13 часов) обнаружилась поломка шестерни промежуточного валика левого двигателя. После первого высотного полета в роторах турбокомпрессоров обнаружили трещины.

В ходе государственных испытаний первые 14 полетов выполнили на двигателях с заниженным числом оборотов на первой границе высотности. Затем установили новые двигатели, развивавшие меньшую взлетную мощность. Из-за этого на самолете не удалось достигнуть проектных характеристик.

Кроме В.И. Жданова, в проведении государственных испытаний участвовали штурман-испытатель Н.П. Цветков, стрелок-радист М. Дугин. Возглавлял испытательную бригаду ведущий инженер М.И. Ефимов. От ЛИИ в испытаниях участвовал инженер Г.И. Поярков.

В отчете по государственным испытаниям отмечалось, что «... самолет на взлете прост, на пробеге устойчив. Боковые ветры под углом 60 градусов, на взлете (при скорости ветра 5 м/с) почти не ощущаются. (Вот оно, преимущество шасси с носовым колесом. — Прим. авт.).

В горизонтальном полете самолет достаточно устойчив, возникающие нагрузки на рулях полностью снимаются триммерами.

На виражах и разворотах самолет устойчив и хорошо слушается рулей. При углах крена 50—70 градусов возникают значительные нагрузки на рулях, особенно элеронах и руле высоты. Самолет хорошо виражит с углами крена до 70 градусов. Техника выполнения посадки значительно проще, чем у Пе-2, Ер-2 и «103-В».

Полет на одном моторе при полетном весе 13 000 кг возможен на скоростях до 260 км/ч. С большим весом не проверен из-за плохой работы винтомоторной группы».

Хорошим пилотажным характеристикам в значительной степени способствовал удачный выбор центровки самолета, находившейся в диапазоне от 24,1 процента до 28,1 процента средней аэродинамической хорды (САХ).

Наряду с этим выявилось и большое количество дефектов. Увы, без них не обходятся испытания опытных машин. Наиболее существенные были связаны с передней гермокабиной, где находились рабочие места летчика и штурмана. Несмотря на то что гермо-кабина ДВБ-102 создавала гораздо лучшие условия для работы экипажа, чем все построенные ранее, она имела, в частности, следующие недостатки: теснота и затрудненная посадка летчика на сиденье; невозможность быстрого покидания самолета; неудобное расположение приборов; недостаточное бронирование экипажа.

Кроме того, в перечне дефектов, выявленных в ходе испытаний, отмечался плохой обзор летчику верхней полусферы и полное отсутствие обзора задней нижней полусферы. Отсутствовал обзор цели на боевом курсе. Не лучше обстояло дело и с обзором у штурмана. В итоге переднюю гермокабину не рекомендовали для установки на боевом самолете массового использования. Эти недостатки, выявленные еще в начале заводских испытаний, устранили в макете дублера самолета ДВБ-102. По мнению экипажа, испытывавшего опытную машину, новая гермокабина должна была создать значительно лучшие условия для работы летчика и штурмана при выполнении ими боевых задач. Что, в общем-то, впоследствии и подтвердилось. Задняя же гермокабина осталась без изменений, поскольку обеспечивала необходимые условия работы в ней и не отличалась от негерметичных кабин самолетов тех лет.

В ходе государственных испытаний на самолете усилили вооружение. На носовой установке пулемет ШКАС заменили на 20-мм пушку ШВАК. На нижней дистанционной установке стрелка-радиста ШКАС заменили пулеметом БС калибра 12,7 мм. В итоге характеристики оборонительного вооружения ДВБ-102 пре взошли по своей мощности заданные тактико-техническими требованиями (11446).

17 февраля 1942 Жданов, Цветков и Дугин выполнили первый полет ДВБ-102, который прошел нормально. На испытания самолета ДВБ-102 были направлены летчик-испытатель В.И. Жданов, штурман-испытатель Н.П. Цветков, стрелок-радист М. Дугин, а также ведущие инженеры - М.И. Ефимов от НИИ ВВС и Г.И. Поярков, командированный ЛИИ НКАП. Выбор кандидатуры летчика был не случаен - Жданов участвовал в работе макетной комиссии по проекту ДВБ-102 в 1940 г. и уже был знаком с новой машиной.

На первый полет с самолета было демонтировано уже отработанное под током оборонительное вооружение, но он имел все радио- и навигационное оборудование.

Валериан Иванович Жданов работал на испытаниях самолетов СБ, ДБ-3, ББ-22, Пе-2, ДБ-240 и «103В», он участвовал в войне с Финляндией, а в первые месяцы Великой Отечественной летал и на Пе-2, и на трофейных немецких самолетах, но такая особая работа, как начальный этап испытаний нового самолета, ему предстояли впервые.

Ознакомившись с «живым» ДВБ-102, Жданов начал руления и пробежки. Шасси вело себя хорошо, но конструкторы предупреждали, что на скоростях, близких к взлетным, может начаться шимми - продольные и крутильные колебания передней опоры, из-за которых возникает тряска всего самолета и он начинает рыскать. Если не прекратить разбег, то самолет с полосы, передняя «нога» разрушится, и дальнейшие последствия непредсказуемы. Мясищев лично проинструктировал Жданова на этот счет.

На скоростных пробежках шимми не наблюдалось. Это случилось только при первой попытке взлета: Жданов понял, в чем дело, выключил двигатели и нажал на тормоза. Расчищенного от снега участка аэродрома хватило, чтобы самолет просто остановился, не получив повреждений. А не сделай Жданов этого, они могли быть - и крайне серьезные.

После перерегулировки демпфера шимми передней стойки шасси шимми прекратилось.

Постепенно увеличивали режимы работы моторов и взлетный вес, но пока Климов запретил включать приводной центробежной нагнетатель М-120ТК на II скорость и «снять» максимальные скорости полета было невозможно. Однако слабым звеном оказались не ПЦН, а турбокомпрессоры. В 7-м полете (наработка моторов 8 ч 05 мин) развалился входной направляющий аппарат крыльчатки ТК. В 10-м полете сломались шпильки картера. В 11-м полете (наработка мотора 13 ч) разрушился зубчатый венец промежуточного валика, соединяющий рабочее колесо компрессора левого мотора с турбиной. После первого же высотного полета появились трещины в турбинах обоих ТК.

Проектируя компрессор, специалисты Центрального авиамоторного института опирались на точно известную температуру выхлопных газов из одного блока цилиндров серийного мотора М-103 и умножали ее втрое, поскольку блоков стало три. Но они не учли чрезвычайно высокочастотные (десятки килогерц) вибрации турбины компрессора, соединяющей их трансмиссии и даже неподвижного входного направляющего аппарата - для обеспечения их ресурса надо было переходить на дорогостоящие жаропрочные стали, улучшать чистоту обработки деталей, менять конструкцию и смазку подшипников. Турбокомпрессор оказался не такой простой штукой, как казалось раньше (17739).

17 февраля 1941 г. совершил первый полет ДВБ-102 2М-120 (ДВБ, «102», М-2, без б/№) 1-й опытный, дальний высотный бомбардировщик (командир экипажа В.И. Жданов).

В первых числах февраля 1942 г. начались пробежки по аэродрому. На первой скоростной пробежке Жданов выявил шимми передней опоры шасси. Он успел прекратить разбег и аварии не произошло. Демпфер шимми был доработан, чем изжили дефект (23552).

17 февраля 1942 вышел приказ НКАП N 129с:

В исполнение решения ГКО N 1285сс от 15 февраля 1942 о восстановлении завода 23 и организации производства самолетов Як-3:

1. И.о. нач. ПГУ Шиц и директору завода 23 Окулову организовать производство самолетов Як-3 на заводе 23 в Москве

2. Утвердить программу выпуска самолетов Як-3в количестве 600 самолетов с разбивкой по месяцам: в апреле - 5, в июне 25, в августе 60, в октябре 100, в декабре 150 (1534,79).

17 февраля 1942 вышло постановления ГКО по производству Ут-2 (1532,49).

17 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1305 О выпуске самолетов, в связи с весенней распутицей, только на колесах. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 124 (11012).

17 февраля 1942 Нач. ПЭО Голубцова писала Зам. Нач. Секретариата НКАП Фирсаеву письмо:

Направляю Вам списки действующих и выбывших в 1941 з-ов и новостроек НКАП по состоянию на 10 февраля 1942 согласно запросу ЦСУ от 17 января 1942 № 57.

Списки по производственным мастерским Главснаба и ГЦУЗа будут сообщены дополнительно.

Список действующих предприятий НКАП:

| № п/п | ГУ | № з-да | Почтовый адрес | Местонахождения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 1 | Куйбышевская обл,, Ракета | Куйбышев | Эвакуирован из Москвы на площадку б. З-да № 122 |
| 2 | 10 | 18 | Куйбышев п/я 143 | Куйбышев | Эвакуирован из Воронежа на площадку б. З-да № 295 |
| 3 | 10 | 30 | Москва, 40, п/я 2402 | Москва | Организован на площадке эвакуированного з-да № 1 |
| 4 | 10 | 84 | Ташкент, Главпочтамт, п/я 116 | Ташкент | Эвакуирован из Москвы на площадку мастерских ГВФ |
| 5 | 10 | 126 | Комсомольск на Амуре, Дземги, п/я 40 | Комсомольск |  |
| 6 | 10 | 83 | Хабаровск. 10 п/я 338 | Хабаровск | Ф-л з-да 126 |
| 7 | 10 | 39 | Иркутск обл., п/я 11 | Иркутск | Эвакуирован из Москвы на пл. Б. З-да № 125 |
| 8 | 10 | 99 | Улан-Уде, п/я 7 | Улан-Уде | Ф-л –да 39 |
| 9 | 10 | 166 | Омск, 10, п/я 7 | Омск |  |
| 10 | 10 | 125 | Подольск | Подольск | Организован на базе б. З-да им. Орджоникидзе НКНефти |
| 11 | 10 | 207 | Куйбышев, п/я 211 | Куйбышев | Организован на базе б. Механического з-да Нктанкопрома |
| 12 | 10 | 381 | Нижний Тагил, п/я 4 | Нижний Тагил | Эвакуирован из Ленинграда на пл. Тагильского вагоностроительного з-да |
| 13 | 10 | 81 | Москва, 40, п/я 2400 | Москва | Организован на площадке эвакуированного из Москвы з-да 39 |
| 14 | 10 | 496 | Ленинград, 19, п/z 240 | Ленинград | Организован на базе эвакуированного з-да 381 |
| 15 | 10 | 22 | Казань, 36, п/я 747 | Казань | Эвакуирован из Москвы на площадку б. З-да 124 |
| 16 | 1 | 21 | Горький, 35, п/я 200 | Горький |  |
| 17 | 1 | 31 | Тбилиси, п/я 51 | Тбилиси | Эвакуирован из Таганрога на площадку б. стр-ва з-да № 448 |
| 18 | 1 | 47 | Чуалов, п/я 936 | Чкалов | Эвакуирован из Ленинграда на пощадку б Чкаловских военных мастерских |
| 19 | 1 | 23 | Москва, 87, п/я 222 | Москва | Организован на площадке эвакуированного № 22 |
| 20 | 1 | 116 | Уссурийск обл., Яковлевский р-н, пос. Семеновка, п/я 1/16 | Семеновка |  |
| 21 | 1 | 292 | Саратов, 15, п/я 1 | Саратов |  |
| 22 | 1 | 387 | Казань, 30, п/я 634 | Казань | Эвакуирован из Ленинграда на площадку б з-да 169 |
| 23 | 1 | 458 | Баку, п/я 251 | Баку | Эвакуирован из Ростова на площадку б стр-ва з-да № 446 |
| 24 | 1 | 305 | Куйбышев, 25, п/я 78 | Куйбышев | Эвакуирован из Москвы на площадку б з-да № 122 |
| 25 | 1 | 153 | Новосибирск, п/я 1100 | Новосибирск |  |
| 26 | 2 | 32 | Кировская обл., п/я 211 | Киров | Эвакуирован из Москвы на площадку б стр-ва з-да 305 |
| 27 | 2 | 43 | Москва, 40, п/я240/7 | Москва | Организован на площадке эвакуированного № 32 |
| 28 | 2 | 34 | Троицк, Челябинской обл., п/я 31 | Троицк | Эвакуирован из Москвы |
| 29 | 2 | 119 | Горький, 35, п/я 200 | Горький | Эвакуирован и Москвы на площадку б з-да Гудок Октября |
| 30 | 2 | 120 | Нижний Тагил, 6, п/я 5 | Нижний Тагил | Эвакуирован из Москвы на площадку своего филиала |
| 31 | 2 | 145 | Куйбышев, 25, п/я 78 | Куйбышев. Ст. Безымянка | Эвакуирован из Москвы на площадку б з-да 455 |
| 32 | 2 | 219 | Иосква, Гл. Почтамт, п/я 845 | Балашиха, МО |  |
| 33 | 2 | 261 | Березовск, Свердловской обл., п/я 31 | Березовск | Эвакуирован из Москвы |
| 34 | 2 | 286 | Каменск, Челябинской обл., п/я 30 | Каменск |  |
| 35 | 2 | 454 | Куйбышев, 22, п/я 82 | Куйбышев. Ст. Безымянка | Эвакуирован из Киева на площадку б мастерских артели Ход |
| 36 | 2 | 469 | Горький, 53, п/я 397 | Горький | Эвакуирован из Солнечногорска, МО на площадку б. Стр-ва з-да № 285 |
| 37 | 2 | 472 | Кузнецк, Пензенской обл., п/я 18 | Кузнецк | Эвакуирован со ст. Болшево МО |
| 38 | 2 | 481 | Сызрань, Куйбышевской обл., п/я 486 | Сызрань | Эвакуирован из Днепропетровска на площадку б з-да 164 |
| 39 | 2 | 487 | Москва, 15, п/я 3915 | Москва |  |
| 40 | 2 | Ремонтные мастерские | Москва, 40, п/я 2408 | Москва | Организованы на площадке эвакуированного з-да 34 |
| 41 | 3 | 16 | Казань, 36, п/я 735 | Казань | Эвакуирован из Воронежа на площадку б з-да 27 |
| 42 | 3 | 19 | Молотовская обл., п/я 211 | Молотов |  |
| 43 | 3 | 24 | Куйбышевская обл., п/я 32 | Куйбышев | Эвакуирован из Москвы на площадку б з-да № 337 |
| 44 | 3 | 26 | Уфа, п/я 119 | Уфа | Эвакуирован из Рыбинска на площадку б з-да 384 |
| 45 | 3 | 29 | Омск, 10, п/я 7 | Омск | Эвакуирован из Запорожья |
| 46 | 3 | 154 | Андижан, УССР | Андижан | Эвакуирован из Воронежа |
| 47 | 3 | 337 | Москва, 118, п/я 299 | Москва | Организован на площадке эвакуированного з-да № 24 |
| 48 | 3 | 28 | Свердловск, п/я 395 | Свердловск | Эвакуирован из Москвы на площадку б стр-ва з-да № 493 |
| 49 | 3 | 35 | Куйбышев, п/я 147 | Куйбышев | Часть б. З-да 150, эвакуированного из Ступино, МО |
| 50 | 3 | 467 | Павлово на Оке, 2, п/я 50 | Павлово на Оке |  |
| 51 | 3 | 27 | Москва, 22, п/я 2263 | Москва | Организован на площадке эвакуированного з-да 28 |
| 52 | 4 | 20 | Омск, п/я 38 | Омск | Эвакуирован из Москвы на площадку б з-да № 495 |
| 53 | 4 | 25 | Удбяновск, п/я 61 | Ульяновск | Эвакуирован из Москвы на площадку б стр-ва з-да № 283 |
| 54 | 4 | 33 | Молотовская обл. п/я 3 | Молотов | Эвакуирован из Москвы на площадку б з-да № 339 |
| 55 | 4 | 132 | Сим, Челябинской обл., Инженерный р-н | Сим | Эвакуирован из Москвы на площадку б з-да 444 |
| 56 | 4 | 161 | Уфа, п/я 81 | Уфа | Эвакуирован из Москвы на площадку б з-да Аремз |
| 57 | 4 | 266 | Кировская обл., п/я 283 | Киров | Эвакуирован из Москвы на площадку б з-да № 461 |
| 58 | 4 | 296 | Бердск, Новосибирской обл., п/я 711 | Бердск | Эвакуирован из Харькова на площадку б складов ГУГМР |
| 59 | 4 | 306 | Саратов, п/я 105 | Саратов |  |
| 60 | 4 | 307 | Саратов, п/я 105 | Саратов | Эвакуирован из Ржева на площадку б. Мастерских Авиатехникума |
| 61 | 5 | 213 | Энгельс, Саратовской обл., п/я 13 | Энгельс | Эвакуирован из Москвы на площадку мясокомбината |
| 62 | 5 | 214 | Свердловск, Главпочтамт, п/я 148 | Свердловск | Эвакуирован из Москвы на площадку Клуба Профинтерна |
| 63 | 5 | 218 | Ленинград, п/я 518 | Ленинград |  |
| 64 | 5 | Ф-л з-да 218 | Казань, 35, п/я 456 | Казань | Ф-л эвакуирован из Ленинграда на площадку фабрики Кинопленка |
| 65 | 5 | 224 | Молотовская обл., п/я 245 | Молотов | Эвакуирован из Ленинграда на площадку Авиатехникума |
| 66 | 5 | 379 | Казань, 40, п/я 466 | Казань | Эвакуирован из Ленинграда на площадку Ликероводочного з-да |
| 67 | 5 | 230 | Казань 43, п/я 490 | Казань | Эвакуирован из Москвы на площадку Ветеринарного инт-та |
| 68 | 5 | 278 | Ленинград, 11, п/я 579 | Ленинград |  |
| 69 | 5 | 279 | Ижевск, п/я 59 | Ижевск | Эвакуирован со ст. Раменскаое, МО |
| 70 | 5 | 474 | Свердловск, 27, п/я 870 | Свердловск | Эвакуирован из Москвы на площадку электро-механического техникума |
| 71 | 5 | ОЗПО | Владимир, Большая Московская, 27 | Владимир |  |
| 72 | 5 | Точизмеритель | Пос. Мончаж, Красно-Уфимский р-н, Свердловскач обл. | Мончаж | Эвакуирован из Москвы на площадку б стекольного з-да |
| 73 | 5 | Ф-л з-да Точизмеритель | Москва, Нижне-Сыромятниковская ул., 11 | Москва | Организован на площадке эвакуированного з-да Точизмеритель |
| 74 | 5 | НИИ-12 | Ульяновск | Ульяновск | Эвакуирован из Москвы на часть площадки строительства з-да № 280 |
| 75 | 5 | Ремонтная мастерская | Москва, Главпочтамп, п/я 643 | Москва | Основаны на площадке эвакуированного НИИ-12 |
| 76 | 5 | 45 | Москва, Ольховская, 14 | Москва | Организован на площадке учебных мастерских Авиатехникума |
| 77 | 5 | 156 | Москва, Бауманский р-н, п/я 116 | Москва |  |
| 78 | 5 | 164 | Ст. Кунцево, п/я 20 | Кунцево, МО | Организован на площадке эвакуированного з-да № 167 |
| 79 | 5 | 165 | Москва, Дубининская, 68 | Москва | Организован на площади б мебельной фабрики № 2 НКЛес |
| 80 | 5 | 169 | Москва, Ольховская, 4 | Москва | Организован на площади б мебельной фабрики № 3 НКЛес |
| 81 | 5 | 383 | Москва, ш. Энтузиастов, пр-д Энтузиастов, 1 | Москва |  |
| 82 | 5 | 388 |  | Москва | Эвакуирован на площади б. Ф-ки № 4 НКЛес |
| 83 | 6 | 457 | Москва, Наставнический пер., 3 | Москва | Организован на площадке б ф-ки № 6 НКЛес |
| 84 | 6 | 478 | Москва, 21, п/я 3759 | Москва | Организован на площадке з-да № 1 Оргавиапрома |
| 85 | 6 | 480 | Москва, 171, п/я 2222 | Москва | Организован на площадке эвакуированного з-да № 294 |
| 86 | 6 | 162 | Ленинград, п/я 160 | Ленинград |  |
| 87 | 6 | 163 | Пенза, п/я 200 | Пенза |  |
| 88 | 6 | 167 | Саратов, п/я 176 | Саратов | Эвакуирован со ст. Кунцево, МО на площадку ф-ла з-да 292 |
| 89 | 6 | 449 | Саратов, п/я 83 | Саратов |  |
| 90 | 6 | 477 | Красноярск, з-д им. Побежимова | Красноярск | Эвакуирован со ст. Лаптево, Тульской обл. На пл. Б з-да Побежимова ГУСМП |
| 91 | 6 | 479 | Бийск, п/я 102 | Бийск | Эвакуирован из Серпухова, МО |
| 92 | 7 | 51 | Новосибирск, п/я 1100 | Новосибирск | Эвакуирован из Москвы |
| 93 | 7 | 293 | Билимбай | Билимбай | Эвакуирован их Химок, МО |
| 94 | 7 | 290 | Билимбай | Билимбай | Эвакуирован со ст. Ухтомская, МО |
| 95 | 7 | 468 | Билибай | Билимбай | Эвакуирован со ст. Бескудниково, МО |
| 96 | 7 | 289 | Молотовская обл., п/я 271 | Молотов | Эвакуирован со ст. Подлипки. МО |
| 97 | 7 | 288 | Омск | Омск | Эвакуирован со ст. Кимры, Калининской обл. |
| 98 | 7 | 240 | п/я |  |  |
| 99 | 7 | ОКБ-3 | Алма-Ата | Алма-Ата | Эвакуирован из Москвы |
| 100 | 7 | 294 | Казань, 22, п/я 423 | Казань | Эвакуирован из Москвы |
| 101 | 8 | 291 | Уфа, п/я 20 | Уфа | Эвакуирован из Москвы |
| 102 | 8 | ЦИАМ | Уфа | Уфа | Эвакуирован из Москвы |
| 103 | 8 | ОКБ-250 | Уфа | Уфа | Эвакуирован из Москвы |
| 104 | 9 | 95 | Верхняя Салда, п/я 3 | Верхняя Салда | Эвакуирован со ст. Кунцево, МО на площадку б з-да № 491 |
| 105 | 9 | 150 | Каменск, Челябинской обл., Красная Горка, п/я 24 | Каменск | Эвакуирован со ст. Сткпино, МО на площадку б з-да № 268 |
| 106 | 9 | 49 | Уфа, Главпочтамт, п/я 137 | Уфа | Эвакуирован из Москвы на площадку б з-да № 384 |
| 107 | 9 | Ф-л з-да 95 | Москва, Главпочтамт, п/я 776 | Ст. Кунцево, МО | Организован на базе эвакуированного з-да 95 |
| 108 | 11 | 168 | Волжск, Марийской АССР, п/я 2 | Волжск | Эвакуирован из Рязани на площадку б Деревообделочного комбината |
| 109 | 11 | 241 | Тюмень, п/я 54 | Тюмень | Организован на площадке техникума |
| 110 | 11 | 445 | Алапаевск, п/я 1112 | Алапаевск | Эвакуирован со ст. Тушино МО на площадку бавшего ДОК |
| 111 | 11 | 471 | Шумерля, ЧувАССР, п/я 320 | Шумерля |  |
| 112 | 11 | 490 | Сталинград, пос. Ворошиловец, п/я 500 | Сталинград |  |
| 113 | 11 | 494 | Козловка на Волге, ЧувАССР, п/я 160 | Козловка |  |
| 114 | 11 | 499 | Ст. Заводоуковская, Омской обл.,.п/я 74 | Заводоуковская |  |
| 115 | Оргавиа | 1 | Куйбышевская обл., п/я 158 | Куйбышев | Эвакуирован из Москвы |
| 116 | Оргавиа | 2 | Пос. Опытное, Чебаркульский р-н, Челябинская обл., п/я 242 | Опытное | Эвакуирован из Москвы |
| 117 | Оргавиа | 5 | Тавда, Свердловской обл., п/я 54 | Тавда | Эвакуирован из Москвы |
| 118 | Оргавиа | 6 | Кемерово, п/я 80 | Кемерово | Эвакуирован из Москвы |
| 119 | Оргавиа | 9 | Бердск, Новосибирской обл, п/я 115 | Бердск | Эвакуирован из Осипенко |
| 120 | Ремотдел | Реммастерские | Москва | Москва | Организован на площадке б з-да № 89 ГВФ |
| 121 | Ремотдел | 115 | Москва, п/я 1303 | Москва | Организован на базе б з-да № 115 |
| 122 | Ремотдел | 301 | Москва, Центр, п/я 577 | Москва | Организован на базе б з-да 301 |
| 123 | Ремотдел | Раммастерские | Москва, Центр, п/я 1078 | Москва | Организован на базе б з-да 207 |
| 124 | Ремотдел | 482 | Москва, 106, п/я 2227 | Москва | Организован на базе б з-да 482 |
| 125 | Ремотдел | ЦИАМ | Москва, 20, п/я 2363 | Москва | Организован на базе б ЦИАМ |

II Список выбывших и бездействующих предприятий НКАП:

| 1 | 1 | 81 | Москва | Октябрь 1941 | Эвакуирован в Омск, объединен с з-м № 166 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 207 | Москва | Октябрь 1941 | В связи с эвакуацией расформирован, оборудование передано на др. з-ды |
| 3 | 1 | 301 | Москва | Октябрь | Эвакуирован в Новосибирск и объединен с з-м № 153 |
| 4 | 1 | 23 | Ленинград | Июль 1941 | Эвакуирован в Новосибирск и объединен с з-м № 153 |
| 5 | 1 | 135 | Харьков | Октябрь 1941 | В связи с эвакуацией расформирован, оборудование передано другим з-м |
| 6 | 1 | 43 | Киев | Июль 1941 | Эвакуирован в Новосибирск и объединен с з-м № 153 |
| 7 | 1 | 464 | Рига | Июль 1941 | В связи с эвакуацией расформирован, оборудование передано другим з-м |
| 8 | 1 | 465 | Каунас | Июль 1941 | В связи с эвакуацией расформирован, оборудование передано другим з-м |
| 9 | 1 | 463 | Таллин | Июль 1941 | В связи с эвакуацией расформирован, оборудование передано другим з-м |
| 10 | 1 | 453 | Минск | Июль 1941 | В связи с эвакуацией расформирован, оборудование передано другим з-м |
| 11 | 1 | 165 | Днепропетровск | Сентабрь 1941 | В связи с эвакуацией расформирован, оборудование передано другим з-м |
| 12 | 1 | 122 | Куйбышев | Октябрь 1941 | Объединен с эвакуированным из Москвы з-м 1 |
| 13 | 2 | 388 | Ленинград | Июль 1941 | В связи с эвакуацией расформирован, оборудование передано другим з-м |
| 14 | 2 | 455 | Куйбышевская обл., ст. Безымянка | Ноябрь 1941 | Объединен с з-м № 145, эвакуированным из Москвы |
| 15 | 2 | 457 | Запорожье | Июль 1941 | Эвакуирован и объединен с з-м № 458 |
| 16 | 3 | 82 | Москва | Ноябрь 1941 | В савящи с эвакуацией в Казань и реэвакуацией в Москву |
| 17 | 3 | 27 | Казань | Ноябрь 1941 | Объединен с эвакуированным из Воронеже з-м № 16 |
| 18 | 3 | 234 | Ленинград | Сентябрь 1941 | В связи с эвакуацией расформирован, оборудование передано другим з-м |
| 19 | 3 | 451 | Ленинград | Сентябрь 1941 | В связи с эвакуацией расформирован, оборудование передано другим з-м |
| 20 | 3 | 459 | Могилев | Сентябрь 1941 | В связи с эвакуацией расформирован, оборудование передано другим з-м |
| 21 | 3 | 337 | Куйбышев | Октябрь 1941 | Объединен с эвакуированным из Москвы з-м 24 |
| 22 | 3 | 452 | Днепропетровск | Сентябрь 1941 | В связи с эвакуацией расформирован, оборудование передано другим з-м |
| 23 | 3 | 166 | Омск | Август 1941 | Объединен с эвакуированным из Запорожья з-м № 29 |
| 24 | 3 | 384 | Уфа | Ноябрь 1941 | Объединен с эвакуированным из Рыбинска з-м 26 |
| 25 | 4 | 456 | Потава | Август 1941 | Эвакуирован в Саратов и объединен с з-м № 306 |
| 26 | 4 | 133 | Ленинград | Июль 1941 | Эвакуирован в Саратов и объединен с з-м № 306 |
| 27 | 4 | 282 | Уфа | Ноябрь 1941 | Объединен с з-м № 26 |
| 28 | 4 | 462 | Днепропетровск | Июль 1941 | Эвакуирован в Молотов и объединен с з-м № 19 |
| 29 | 4 | 444 | Москва | Ноябрь 1941 | Эвакуирован в Сим и объединен с з-м № 132 |
| 30 | 4 | 339 | Молотов | Ноябрь 1941 | Объединен с эвакуированным из Москвы з-м 33 |
| 31 | 4 | 461 | Киров | Ноябрь 1941 | Объединен с эвакуированным из Москвы з-м 266 |
| 32 | 4 | 476 | Москва | Ноябрь 1941 | Эвакуирован в Киров и объединен с з-м № 266 |
| 33 | 4 | 495 | Омск | Ноябрь 1941 | Объединен с эвакуированным из Москвы з-м 20 |
| 34 | 5 | 382 | Тарту | Август 1941 | Эвакуирован в Свердловск и объединен с з-м № 214 |
| 35 | 5 | 470 | Вильно | Июнь 1941 | Расформирован |
| 36 | 5 | 473 | Львов | Июль 1941 | Эвакуирован в Казань и объединен с ф-им з-да “ 218 |
| 37 | 5 | 475 | Ленинград | Июль 1941 | Расформирован |
| 38 | 6 | 480 | Харьков | Октябрь 1941 | В связи с эвакуацией расформирован, оборудование передано другим з-м |
| 39 | 6 | 478 | Кадуга | Октябрь 1941 | Эвакуирован в Чкалов и объединен с з-м № 47 |
| 40 | 6 | 164 | Сызрань | Ноябрь 1941 | Объединен с эвакуированным из Днепропетровска з-м № 481 |
| 41 | 6 | 45 | Севастополь | Август 1941 | В связи с эвакуацией расформирован, оборудование передано другим з-м |
| 42 | 7 | 115 | Москва | Декабрь 1941 | В связи с эвакуацией в Новосибирск реорганизован в ОКБ з-да 153 |
| 43 | 7 | 156 | Москва | Июлб 1941 | Эвакуирован в Омск и объединен с з-м № 166 |
| 44 | 10 | 30 | Кимры | Декабрь 1941 | В связи с эвакуацией расформирован, оборудование передано другим з-м |
| 45 | 10 | 35 | Смоленск | Июль 1941 | В связи с эвакуацией расформирован, оборудование передано другим з-м |
| 46 | 10 | 124 | Казань | Декабрь 1941 | Объединен с эвакуированным из Москвы з-м 22 |
| 47 | 10 | 125 | Иркутск | Ноябрь 1941 | Объединен с эвакуированным из Москвы з-м 39 |
| 48 | 10 | 380 | Ленинград | Июль 1941 | Эвакуирован в Нижний Тагил и объединен с эвакуированным туду же з-м № 381 |
| 49 | 10 | 450 | Харьков | Сентябрь 1941 | В связи с эвакуацией расформирован, оборудование передано другим з-м |
| 50 | 10 | 453 | Минск | Июль 1941 | В связи с эвакуацией расформирован, оборудование передано другим з-м |
| 51 | 11 | 169 | Казань | Июль 1941 | Объединен с эвакуированным из Ленинграда з-м № 387 |
| 52 | 11 | 493 | Свердловск | Ноябрь 1941 | Расформирован, оборудование передано другим з-м |
| 53 | 11 | 482 | Москва | Октябрь 1941 | Эвакуирован в Козловку и объединен с з-м № 494 |
| 54 | Оргавиа | 3 | Москва | Октябрь 1941 | Эвакуирован в Тавду и объединен с з-м № 5 Оргавиапрома |
| 55 | Оргавиа | 8 | Днепропетровск | Июль 1941 | В связи с эвакуацией расформирован, оборудование передано другим з-м |

Список строек предприятий НКАП

| 1 | 1 | 130 | Дземги, п/я 52 | Комсомольск | Стр-во продолжается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 131 | Кутаиси | Кутаиси | Стр-во продолжается |
| 3 | 1 | 446 | Баку | Баку | Ликвидирован в связи с размещением на его площадке з-да № 458, эвакуированного из Ростова |
| 4 | 2 | 315 |  | Киров | Ликвидирован в связи с размещением на его площадке з-да № 32, эвакуированного из Москвы |
| 5 | 2 | 285 |  | Горький | Ликвидирован в связи с размещением на его площадке з-да № 469, эвакуированного из Солнечногоска, МО |
| 6 | 3 | 448 |  | Тбилиси | Ликвидирован в связи с размещением на его площадке з-да № 31, эвакуированного из таганрога |
| 7 | 4 | 284 | Сарапул, п/я 58 | Сарапул | Стр-во продолжается |
| 8 | 4 | 283 |  | Ульяновск | Ликвидирован в связи с размещением на его площадке з-да № 25, эвакуированного из Москвы |
| 9 | 5 | 280 | Ульяновск, п/я 99 | Ульяновск | Стр-во продолжается |
| 10 | 5 | 328 |  | Владимир | Стр-во продолжается |
| 11 | 5 | 287 | Владимир, п/я 11 | Владимир | Законсервировано |
| 12 | 5 | 149 |  | Вязьмя | Прекращено в связи с эвакуацией |
| 13 | 5 | 155 |  | Харьков | Прекращено в связи с эвакуацией |
| 14 | 6 | 377 |  | Ново-Киевская, Амурская обл. | Законсервировано |
| 15 | 9 | 268 |  | Каменск | Ликвидирован в связи с размещением на его площадке з-да № 150, эвакуированного из Ступино, МО |
| 16 | 9 | 491 |  | Верхняя Салда | Ликвидирован в связи с размещением на его площадке з-да № 95, эвакуированного из Кунцево, МО |
| 17 | 10 | 447 | Ереван, п/я 104 | Ереван | Законсервировано |
|  |  |  |  |  | (1682, 10-27) |

По состоянию на 17 февраля 1942:

Действующие предприятия НКАП на 17.02.1942 г. (РГАЭ. Ф. 8044. On. 1. Д. 2826. Л. 11—20).

| № завода | Местонахождение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ХГУ |  |  |
| 1 | Куйбышев | Эвакуирован из Москвы на площадку бывш. завода №122 |
| 18 | Куйбышев | Эвакуирован из Воронежа на площадку бывш. завода №295 |
| 30 | Москва | Организован на площадке эвакуированного из Москвы зав. №1 |
| 84 | Ташкент | Эвакуирован из Москвы на площадку мастерских ГУГВФ |
| 126 | Комсомольск-на-Амуре | — |
| 83 | Хабаровы | Филиал завода № 126 |
| 39 | Иркутск | Эвакуирован из Москвы на площадку зав. № 125 |
| 99 | Улан-Удэ | Филиал завода №39 |
| 166 | Онск | — |
| 125 | Подольск (Московская обл.) | Организован на базе бывш. завода нм. Орджоникидзе НКнсфга |
| 207 | Куйбышев | Организован на базе бывш. механического завода ИКтанкопром |
| 381 | Н. Тагил (Москва) * | Эвакуирован кз Ленинграда на площадку Нижнетагильского вагоностроительного завода (на площадку завода № 39) |
| 81 | Москва (ликвидирован) | Организован на площадке эвакуированного завода № 39 |
| 496 | Ленинград | Организован на площадке эвакуированного из Ленинграда завода № 381 |
| 22 | Казань | Эвакуирован из Москвы ва площадку бывш. завода №124 |
| 1ГУ |  |  |
| 21 | Горький | — |
| 31 | Тбилиси | Эвакуиромн вз Таганрога нв площадку бывш. строительства зав. № 448 |
| 47 | Чкалов (ныне—Оренбург) | Эвакуирован из Ленинграда на площадку бывш. Чкаловских военных мастерских |
| 23 | Москва | Организован на площадке эвакуированного завода №22 |
| 116 | п. Семёнова Уссурийской обл. | — |
| 292 | Саратов | — |
| 387 | Казань | Эвакуирован из Ленинграда на площадку бывш. зав. № 165 |
| 458 | Баху (передан в...} | Эвакуирован из Ростова на площадку бывш. строит, зав. №446 |
| 305 | . Куйбышев | Эвакуирован из Москвы на площадку бывш. зав. №122 |
| 153 | Новосибирск | — |
| 32 | Киров | Эвакуирован из Москвы ва площадку бывш. строительства зав. №315 |
| 43 | Мост | Организован иа площадке эвакуированного из Москвы завода №32 |
| 34 | Троицк Челябинской обл. | Эвакуирован из Москвы |
| 119 | Горысий | Эвакуирован из Москвы на площадку бывш. зав. «Гудок Октября» |
| 120 | Н. Тагил | Эвакуирован га Москвы на площадку своего филиала |
| IIГУ |  |  |
| 145 | ст. Безымянка, Куйбышевская обл. | Эвакуировав из Москвы на шющадку бывш. завода №455 |
| 219 | Балашиха, Московская оби. | — |
| 261 | Берёзовое, Свердловская обл. | Эвакуирован из Москвы |
| 286 | Каменск, Челябинская обл. | — |
| 454 | ст. Безымянка, Куйбышевст обл. | Эвакуирован из Киева на шющадку мастерских «Хсд» |
| 469 | Горькив | Эвакуирован из Солнечногорска (Московская обл.) на площадку бывш. строит, завода. № 285 |
| 472 | Кузнецк, Пензенская обл. | Эвакуирован со се Болшево, Московская обл. |
| 481 | Сызрань, Куйбышевская обл. | Эвакуировав из Днепропетровска на площадку бывш. завода. № 164 |
| 487 | Москва | — |
| 487 (фиши» Щ | Москва | _ |
| Ремонт, мастерские | Москва | Организованы на площадке эвакуированного завода №34 |
| IIIГУ |  |  |
| 16 | Казань | Эвакуирован из Воронежа на шющадку бывш. завода №27 |
| 19 | Молотов (ныне—Пермь) | — |
| 24 | Куйбышев | Эвакуирован из Москвы на площадку бывш. завода №337 |
| 26 | Уфа | Эвакуирован из Рыбинска на площадку бнвш. завода №384 |
| 29 | Омск | Эвакуирован из Запорожья |
| 154 | Андижан | Эвакуирован ю Воронежа |
| 337 (зачёркнут, указано, что входит в завод №45) | Москва | Организован на площадке эвакуированного завода №24 |
| 45 | Москва | Организован на площадке эвакуированного завода №24 |
| 41 | Москва | Организован на базе бывш. ЦИАМ (зачёркнуто, указано—на базе эвакуированного завода № 20) |
| 36 | Рыбинск | Организован на площадке эвакуированного завода №26 |
| 466 | Горький | Цех авиамоторов ГАЗа |
| 28 | Свердловск | Эвакуировав из Москвы на площадку бывш. строительства завода №493 |
| 35 | Куйбышев | Часть бывшего зав. № 150, эвакуированного со ст. CiyUHHO |
| 467 | Павлов-на-Оке, Горьковская обл. | — |
| 27 | Москва | Организован на площадке эвакуированного завода №28 |
| »г | Москва | Исключён из списка действующих, оборудование передано заводам №30 и 45 |
| IV ГУ |  |  |
| 20 | Омск | Эвакуировал из Москвы на площадку бывш. завода №495 |
| 25 | Ульяновск | Эвакуирован из Москвы ш площадку бывш. завода №283 |
| 33 | Молотов (ниве—Перш) | Эвакуирован из Москвы на площадку бывш. завода №339 |
| 132 | См, Чеибннскм обо. | Эвакуировав из Москвы иа площадку бывш. завода №444 |
| 161 | Уф* | Эвакуирован из Москвы на площадку бывш. завода «Арею» |
| 266 | Киров | Эвакуирован из Москвы иа площадку бывш. завода №461 |
| 296 | Бсрдск, Новосибирски обл. | Эвакуирован из Хариова на площадку бывш. складов УГМФ |
| 284 | Сарапул | — |
| 305 | Саратов | — |
| 307 | Саратов | Эвакуирован и Ржева иа площадку иастерских авиатехнику)» |
| ремонтные мастерские | Мост | на базе заводов № 20 (451), 25,33 (315), Шфил., 266,476 |
| УГУ |  |  |
| 213 | Энгельс | Эвакуирован из Москвы на площадку мясокомбината |
| 214 | Свердловск | Эвакуирован из Москвы на площадку клуба им. Профинтерна |
| 218 | Ленинград | — |
| фин. 218 | Казань | Филиал, эвакуирован из Ленинграда на площадь фабрики «Киноплёнка» |
| 224 | Молотов | Эвакуирован из Ленинграда на площадь авиатехникума |
| 379 | Казань | Эвакуирован из Ленинграда на площадь ликёрово- дочного завода, (передай вйГОТ) |
| 230 | Казань | Эвакуирован из Москвы на площадь ветеринарного института |
| 278 | Ленинград | — |
| 279 | Ижевск | Эвакуирован со ст. Рамеиское (Моск. обл.) на площадь клуба им. деоггялетм Октябрьской революции |
| 474 | Свердловск |  |
| ОЗПО | Владимир | — |
| «Тояизмерит» | гос. Монтаж, Свердлов, обл. | Эвакуирован из Москвы на площадку бывщ. стекольного завода |
| фил. «Тоташерт» | Моспа | Организован на площадке «Точизмерит» |
| НИИ №12 | Ульшовск | Эвакуирован из Москвы на часть площадки строяцегосазав. № 280 |
| Ремонт, мастерские | Моспа | Организован на площадке эвакуированного НИИ№ 12 |
| Ремонт, мастерские | Мост | Организован на площадке эвакуированного завода № 230 |
| VIГУ |  |  |
| 45 | Москва | Организован на площадке учебных мастерских авиатехникума |
| 156 | Москва | — |
| 164 | сб Кунцево. Московская обл. | Организован на площадке зав.J6 167 |
| 165 (497) | Мост | Организован на площадке бывшей мебельной фабрики № 2 НКЛес |
| 169 | Моспа | Организован на площадке бывшей мебельной фабрики №3 НКЛес |
| 383 | Моспа | —(передай во II Главк) |
| 388 | Моспа | Организован на шкнцадке («вшей мебельной фабрики № 4 НКЛес |
| 457 | Моспа | Организован ш площадке бывшей мебельной фабрил J6 6 НКЛес (мредан Оргаюаирошу за №8) |
| 478 | Москва | Организован на площадке бывшей фабрики № 1 Оргавиапром НКАП |
| 480 | Моста | Организован на площадке эвакуированного завода №294 |
| 162 | Лешшрад | — |
| 163 | Пенза | — |
| 167 | Саратов | Эвакуирован со ст. Кунцево на площадку фил. завода №292 |
| 449 | Саратов | — |
| 477 | Красноярск | Эвакуирован со ст. Лаптеве Сельская обл.) на площадку бывш. зав. им. Побежнмова ГУСМП |
| 479 | Бийск, Алтайский край | Эвакуирован их Серпухова |
| VIIГУ |  |  |
| 51 | Новосибирск | Эвакуирован из Москвы |
| 293 | пос. Билимбай (Свердловская обл.) | Эвакуирован из Химок |
| 290 | пос. Билимбай (Свердловская обл.) | Эвакуирован со се Ухтомская |
| 468 (П ГУ) | пос. Бшпшбай (Свердловсш обл.) | Эвакуирован со ст. Бескудниково |
| 289 | Молотов | Эвакуирован со ст. Подлипки |
| 288 | Омск |  |
| 240 | Моста | — |
| ОКБ-3 | Алма-Ата | Эвакуирован из Москвы |
| 294 | Казань | Эвакуирован из Москвы (входит в зав.AS45) |
| 291 | Уфа | Эвакуирован из Москвы |
| ЦИАМ | Уфа | Эвакуирован из Москвы |
| ОКБ-250 | Уфа | Эвакуирован из Москвы |
| 1ХГУ |  |  |
| 95 | Верх. Салда, (Свердловская обл.) | Эвакуирован со ст Кунцево на площадку бывш. строит, зав. № 491 |
| 150 | (Московская обл.) | — |
| 150 (зачёркнуто, 268) | Каменск (Челябинская обл.) | Эвакуирован со сь Ступино на площадку строю бывш. зав. №268 |
| 49 | Уфа | Эвакуировав из Москвы на площадку бывш. зав. №384 |
| 269 | Кирса (Кировская обл.) | — |
| филиал 95 | ст. Кунцево | Организован на базе эвакуированного завода № 95 |
| XIГУ |  |  |
| 168 | пос. Лопапшо | Эвакуирован из Рязани на площадку бывш. деревообделочного комбината |
| 241 | Тюммень (Свердловская обо.) | Организован ш бое педгешикума |
| 445 | Алапаевск (Свердловская обл.) | Эвакуирован со ст. Тушино на шквддку бывш. деревообделочного комбината |
| 471 | Шумерля (Чуваш. АССР) | — |
| 490 | Сталинград | — |
| 494 | Козловка (Чуваш. АССР) | * — |
| 499 | ст. Заводоуювская (Омская обл.) | — |
| Оргавиапром |  |  |
| 1 | Куйбышев | Эвакуирован из Москвы |
| 2 | пос. Опытный (Челябинская обл.) | Эвакуирован из Москвы |
| 4 | Москва | Организован на площадке завода № 2 Оргавиапрома |
| 5 | Тавда (Свердловская обл.) | Эвакуирован из Москвы |
| б | Кемерово (Новосибирская обл.) | Эвакуирован из Москвы |
| 9 | Бсрдск (Новосибирская обл.) | Эвакуировав из Осипенко (ныне—Бердянск) |
| 8 | Москва | Организован ва базе зав. № 478 |
| Ремонтный отдел |  |  |
| Ремонтные мастерские | Москва | Организован на площадке бывш. зав. № 89 ГВФ |
| 115 | Москва | Организован их площадке бит. зав. Jfe 115 |
| 301 | Москва | Органюовав ва площадке бывш. зав. № 301 |
| Ремонтные мастерские | Москва | Организован ва площадке бывш. зав. № 482 |
| ЦИАМ | Москва | Организован ва площадке бывш. ЦИАМ (отошёл ж Ш Питу за №41) |

* Тут и далее—в скобках курсивом — от руки, карандашам.

Список бывших и бездействующих предприятий ИКАЛ (1РГАЭ. Ф. 8044. Оп. 1. Д. 2826. Л. 21—25)

| № | Прежнее местоположение |  | Дата выбытия (прекращения производства) |  | Причтна выбытия (прекращения производства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ГУ |  |  |  |  |  |
| 81 | Москва |  | окпбрь1941 |  | Эвакуирован в Омск, сиг с зав. № 166 |
| 207 | Москва |  | октябрь 1941 |  | Расформирован в связи с эвакуацией оборудования на различные заводи |
| 301 | Москва |  |  |  | Эвакуирован в Новосибирск, елвт с за». №155 |
| 23 | Лешшград |  | вши 1941 |  | Эвакуирован в Новосибирск, сшс зав. №153 |
| 135 | Харьков |  | октябрь 1941 |  | Расформирован в связи с эвакуацией |
| 43 | Киев | июль 1941 |  | Эвакуирован в Новосибирск, шт с зав. Mi 153 |  |
| 464 | Рига | июль 1941 |  | Расформировав в связи с эвакуацией |  |
| 453 | Минск | июль 1941 |  | Расформирован в связи с эвакуацией |  |
| 465 | Каунас | июль 1941 |  | Расформирован в связи с эвакуацией |  |
| 463 | Таллин | июль 1941 |  | Расформирован в связи с эвакуацией |  |
| 165 | Днепропетровск | ссвибрь 1941 |  | Расформирован в связи с эвакуацией |  |
| 122 | Куйбышев | оггабрь |  | Объединён с эвакуированным из Моспы на, М1 |  |
| ПГУ |  |  |  |  |  |
| 388 | Ленинград | июль |  | Расформирован в связи с эвакуацией J |  |
| 457 | Запорожье | шаль |  | Эвакуирован и объединён с за. №451 ] |  |
| 45 | ст. Безымянка (Куйбышевски обл.) | ноябрь |  | Объединён с зав. № 145, эвакуированном о ММЯМ |  |
| ШГУ |  |  |  |  |  |
| 82 | Москва | ноябрь |  | В связи с эвакуацией в Казань и реэвакуацией в Москву |  |
| 27 | Казань | ноабрь |  | Объединён с эвакуированным из Воронежа зав. № 16 |  |
| 234 | Ленинград | сентябрь |  | Расформирован в связи с эвакуацией |  |
| 451 | Ленинград | сентябрь |  | Расформирован в связи с эвакуацией. Оборудовав передано другим заводам |  |
| 459 | Могилёв | шаль |  | Расформирован в связи с эвакуацией. Оборлюии» передано другим заводам |  |
| 337 | Куйбышев | октябрь |  | Объединён с эвакуированным из Москвы заводом № 24; |  |
| 452 | Днепропетровск | сентябрь |  | Расформировав в связи с эвакуацией. |  |
| 166 | Омск* | август |  | Объединён с эвакуированным из Запорожья зав. № 29 |  |
| 384 | Уфа | ноябрь |  | Объединён с эвакуированным из Рыбинска № 26 |  |
| IV ГУ |  |  |  |  |  |
| 456 | Полтава | август |  | Эвакуирован а Саратов, объединён с зав. № 306 |  |
| 133 | Ленинград | июль |  | Эвакуирован в Саретов, объединён с за». № 306 |  |
| 283 | Уфа | ноябрь |  | Обьединёвсзав.№26 |  |
| 462 | Днепропетровск | июль |  | Эвакуирован в Молотов н объединён с зав. Л19 |  |
| 444 | Москва | ноябрь |  | Эвакуирован в Киров, объединён с зав. №266 |  |
| 339 | Молотов | ноябрь |  | Объединён с эвакуированным из Москвы за». №33 |  |
| 461 | Киров | ноябрь |  | Объединён с эвакуированным из Мвшн m № 316 |  |
| 476 | Москва | ноябрь |  | Эвакуирован в Киров, объединён с зав.№ 266 |  |
| 495 | Омск | ноябрь |  | Объединён с эвакуированным из Москвы зав. Л 20 |  |
| УГУ |  |  |  |  |  |
| 382 | Тарту | август |  | Эвакуирован в Свердловск, обьедвнёв с зав. № 214 |  |
| 470 | Вильнюс | июнь |  | Расформирован |  |
| 473 | Львов |  | июль |  | Эвакуирован в Казань, объединён с mJfe 218фил. |
| 475 | Ленинград |  | июль |  | Расформирован |
| 480 | Харьков |  | октябрь |  | Расформирован в связи с эвакуацией |
| У1ГУ |  |  |  |  |  |
| 478 | Калуга |  | огабрь |  | Эвакуирован в Чкалов, объединён с зав. № 47 |
| 164 | Сызрань |  | ноябрь |  | Объединён с эвакуированным из Днепропетровска зав. №481 |
| 45 | Севастополь |  | август |  | Расформирован в связи с эвакуацией |
| УПГУ |  |  |  |  |  |
| 115 | Москва |  | декабрь |  | В связи с эвакуацией в Новосибирск преобразован в ОКБ зав. №153 |
| 156 | Москва |  | июль |  | Эвакуирован в Омск, объединён с зав. № 166 |
| ХГУ |  |  |  |  |  |
| 30 | Кимры |  | декабрь |  | Расформирован в свази с эвакуацией |
| 35 | Смоленск |  | июнь |  | Расформирован в свази с эвакуацией |
| 124 | Казань |  | декабрь |  | Объединён с эвакуированным из Москвы зав. № 22 |
| 125 | Иркутск |  | ноябрь |  | Объединён с эвакуированным ю Москвы зав. № 39 |
| 380 | Ленинград |  | июль |  | Эвакуирован в Н-Тагил, объединён с эвакуированным туда же зав. №381 |
| 450 | Харьков |  | сентябрь |  | Расформирован в свази с эвакуацией |
| 453 | Минск |  | июль |  | Расформирован в свази с эвакуацией (вся строчка завода зачёркнута oat руки карандашом) |
| XIГУ |  |  |  |  |  |
| 169 | Казань |  | — |  | Объединён с эвакуированным из Ленинграда зав. №387 |
| 493 | Свердловск |  | ноябрь |  | Расформирован в свази с эвакуацией |
| 482 | Москва |  | октябрь |  | Эвакуирован в Козовку (Чувашей» АССР), объединён с зав, № 494 |
| Оргавиапром |  |  |  |  |  |
| 3 | Москва |  | октябрь |  | Эвакуирован в Тавду (Свердловская обл.), объединён с зав. №5 Оргавиапрома |
| 8 | Днепропетровск |  | июль |  | Расформирован в связи с эвакуацией |

Список строек предприятий НКАП (РГАЭ. Ф. 8044. On. 1. Д. 2826. Л. 26—27)

| Номер | Местоположение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1ГУ |  |  |
| 130 | Комсомольск на Амуре | Строительство продолжается |
| 131 | Кутаиси | Строительство продолжается |
| 446 | Баху | Ликвидировано, в связи с размещением на его площадке эвакуированного из Ростова завода № 458 |
| 11ГУ |  |  |
| 315 | Киров | Ликвидировано, в связи с размещением на его площадке эвакуированного из Москвы завода № 32 |
| 283 | Горький | Ликвидировано, в связи с размещением на его площадке эвакуированного из Солнечногорска завода № 469 |
| ШГУ |  |  |
| 448 | Тбилиси | Ликвидировано, в связи с размещением на его площадае эвакуированного из Таганрога завода № 31 |
| 1УГУ |  |  |
| 284 | Сарапул, Удмуртская АССР | Строительство продолжается |
| 283 | Ульяновск | Ликвидировано, в связи с размещением на его площадке эвакуированного из Москвы завода № 25 |
| УГУ |  |  |
| 280 | Ульяновск | Строительство продолжается |
| 328 | Владимир, Ивановская обл. | Строительство продолжается |
| 287 | Владимир, Ивановская обл. | Законсервировано |
| 149 | Вязьма | Прекращено в связи с эвакуацией |
| 155 | Харьков | Прекращено в связи с эвакуацией |
| VIГУ |  |  |
| 377 | Ново-Киевка, Амурская обл. | Законсервировано |
| 1ХГУ |  |  |
| 268 | Каменск, Челябинская обл. | Ликвидировано, в связи с размещением на его площадке эвакуированного из Ступино завода № 150 |
| 491 | Верхняя Салда, Свердловская обл. | Ликвидировано, в связи с размещением на его площадке эвакуированного из Кунцево завода №95 |
| XГУ |  |  |
| 447 | Ереван | Законсервирован |

(12011).

Другие оборонные отрасли:

17 февраля 1942 Берия подписал приказ № 00330, которым “в целях обеспечения единого производственно-технического руководства предприятиями НКВД СССР, вырабатывающими боеприпасы, вооружение и предметы снаряжения для Красной Армии, а также для дальнейшего развертывания этих производств” в составе УИТК ГУЛАГа образовывался “на правах самостоятельного отдела Главного управления” Отдел производства военной продукции во главе со старшим лейтенантом ГБ М. И. Волковысским. На отдел возлагались планирование, учет и оперативное техническое руководство всеми предприятиями НКВД, выпускающими военную продукцию. Этим же приказом “в целях расширения производственной базы ГУЛАГа... по изготовлению боеприпасов” в ведение УИТК ГУЛАГа передавались Рыбинский механический завод Волгостроя НКВД, механические мастерские строительства № 203 и Биробиджанские механические мастерские ГУШОСДОРа с организацией на их базе исправительно-трудовых колоний; ГУЛАГу поручалось восстановить к 10 марта выпуск боеприпасов в системе УИТЛК-ОИТК УНКВД Московской, Тульской и Воронежской областей “за счет использования производственных помещений эвакуированных колоний, сохранившегося оборудования и мобилизации внутренних ресурсов” (7560).

17 февраля 1942 г. Берия издал указ об организации производства военной продукции в ГУЛАГе (10675).

17 февраля 1942Приказ НКВД СССР № 00330 «Об организации в составе УИТК ГУЛАГа НКВД СССР отдела производства военной продукции»

Сов. Секретно

В целях обеспечения единого производственно-технического руководства предприятиями НКВД СССР, вырабатывающими боеприпасы, вооружение и предметы снаряжения для Красной Армии, а также дальнейшего развертывания этих производств

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в составе УИТК ГУЛАГа НКВД СССР, на правах самостоятельного отдела Главного управления, специальный Отдел производства военной продукции (боеприпасы, вооружение, спецукупорка и предметы снаряжения) за счет штатной численности НКВД.

2. Назначить начальником Отдела производства военной продукции УИТК ГУЛАГа НКВД СССР старшего лейтенанта государственной безопасности тов. Волковысского М.И.

3. Возложить на Отдел производства военной продукции планирование, учет и оперативное техническое руководство всеми предприятиями НКВД СССР, вырабатывающими военную продукцию.

4. В целях расширения производственной базы ГУЛАГа НКВД СССР по изготовлению боеприпасов, передать в ведение УИТК ГУЛАГа:

1. Рыбинский механический завод Волгостроя НКВД.

2. Механические мастерские строительства № 203.

3. Биробиджанские механические мастерские ГУШОСДОРа.

4. Организовать на базе указанных предприятий исправительно-трудовые колонии ГУЛАГа НКВД СССР.

5. ГУЛАГу НКВД СССР восстановить к 10-му марта 1942 г. производство боеприпасов УИТЛК — ОИТК УНКВД Московской, Тульской и Воронежской областей за счет использования производственных помещений эвакуированных колоний, сохранившегося оборудования и мобилизации внутренних ресурсов.

6. Начальнику ГУЛАГа НКВД СССР старшему майору государственной безопасности тов. Наседкину обеспечить полное и своевременное выполнение планов по производству военной продукции колониями ГУЛАГа НКВД СССР.

7. Начальнику УМТС НКВД СССР майору государственной безопасности тов. Поддубко обеспечить полное и своевременное удовлетворение материалами, инструментами и оборудованием производство военной продукции впереди всех заказов и за счет любых ресурсов НКВД СССР.

8. Возложить личную ответственность за выполнение установленных заданий по изготовлению военной продукции в республиках, краях, областях на соответствующих народных комиссаров внутренних дел и начальников УНКВД.

9. Контроль и наблюдение за выполнением заданий по производству военной продукции возложить на заместителя народного комиссара внутренних дел СССР тов. Круглова.

10. Заместителям народного комиссара внутренних дел СССР т. Круглову и Чернышову к 1 марта представить план производства боеприпасов на 2-й квартал 1942 года по НКВД СССР.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР

генеральный комиссар государственной безопасности Л. БЕРИЯ

ГАРФ. Ф.9401. Оп. 1a. Д. 110. Лл. 145–146. Типографский экземпляр (12114).

К 17 февраля 1942 на заводе №264 было готово примерно по 120 экранированных корпусов и башен. На заводе №112 выпуск шёл неоднородно — всего там изготовили 80 экранированных корпусов и 109 экранированных башен. Получается, что в феврале 1942 года Т-34 стали экранироваться сотнями, но… 23 февраля 1942 года Сталин подписал постановление ГКО №1333, согласно которому экранировка упразднялась. Правда, выпущенный задел по экранированным корпусам и башням использовался для постройки танков (18883).

17 февраля 1942 года Савин в письме на имя генерал- майора Коробкова сообщал:

«...Я вторично докладной запиской от 16 февраля с/г просил генерал-майора т. Котина оставить группу именно на заводе № 174, которую имеется ввиду перебросить с членами семей в Нижний Тагил на завод № 183, о чем просим и Вашего ходатайства. Этому предшествовало Ваше письмо и письмо генерал-майора тов. Хохлова, который разрешил нам получить зенитную пушку из числа действующих с НИВЗАП - Дон- гульская, что в 30 км от г. Чкалова, так как в ближайшие месяцы получить таковую с заводов не представляется возможным, а следовательно если бы мы уехали в Н. Тагил, то мы лишились бы основного, т. е. пушки. Это означает, что срок сдачи установки для полигонных и фронтовых испытаний удлинится на неизвестных срок.

Кроме того, с получением Вашего письма, завод № 174 приступил к срочному изготовлению трудоемкого узла, и вероятно, закончит его в середине марта.

На завод № 183, где изготавливается стандартная башня нашей установки (устанавливается на нижнем погоне любого танка) я командировал опытного инженера Можаева, и поэтому завод имеет возможность значительно раньше окончить изготовление, чем указано в приказе т. Котина, так как чертежи на башню завод получил ранее установленного срока на 1,5 месяца. Если предполагалось установку сдать на испытание к маю, теперь имеется возможность требовать таковую к 1 апреля с/г» (23380).

17 февраля 1942 года НКТанкопром В.А.Малышевым было утверждено название "БА-64" (3862).

17 февраля 1942 года вышел приказ № 100сс НКВ

Во исполнение Постановления ГКО от 16 февраля 1942 года № 1301сс:

Приказ НКВ № 536сс от 16 ноября 1941 года о частичной эвакуации завода № 221 НКВ отменить (6320, 204).

Армия:

17 февраля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 17 февраля происходили наступательные бои наших войск против немецко-фашистских войск.

Наши бойцы, действующие на одном из участков Западного фронта, уничтожили 6 вражеских танков, 84 подводы с воинским имуществом, миномётную батарею, 22 пулемёта и взорвали большие склады с боеприпасами. Немцы потеряли 557 солдат и офицеров убитыми и до 300 ранеными. На другом участке фронта в бою за высоту Н. наша стрелковая часть уничтожила свыше 200 вражеских солдат и офицеров.

Наши части, действующие на отдельных участках Ленинградского фронта, за два дня боёв с противником разрушили 3 немецких ДЗОТа, 14 блиндажей, уничтожили 6 пулемётов, несколько повозок с боеприпасами и захватили 12 пулемётов, 2 миномёта, много винтовок и автоматов, 620 мин, 500 ручных гранат, 34.000 винтовочных патронов, имущество связи и другие трофеи. Немцы потеряли убитыми до 1.500 солдат и офицеров.

Наши части, действующие на одном из участков Южного фронта, за день боёв с противником уничтожили 7 немецких танков, 5 орудий и много другого вооружения. Противник потерял убитыми 300 солдат и офицеров. На другом участке рота немцев пыталась атаковать наши позиции у пункта Н., но была разгромлена и рассеяна.

Одно советское подразделение, успешно отразив попытку врага контратаковать наши позиции, полностью разгромило 7 роту 1 полка 1 немецкой пехотной дивизии.

Крупный отряд партизан под командованием тов. Р., действующий в одном из районов Смоленской области, оккупированных немцами, в течение нескольких часов вёл бой с гитлеровцами в районе Д. Немцы потеряли убитыми около ста солдат и офицеров. Храбро сражался с врагами 18-летний партизан С. Метким огнём из ручного пулемёта он отбил многочисленные атаки немцев и отошёл только тогда, когда израсходовал все патроны. За время своей деятельности партизанский отряд вырос в три раза.

Пленный ефрейтор 4 роты 461 полка 252 немецкой дивизии Рихард Мирцев рассказал: «В нашей роте было 35 поляков. Не желая воевать против России, они все, один за другим, добровольно сдались в плен. Я последний из этих 35. Теперь в 4 роте не осталось ни одного поляка».

У убитого капрала финской армия найдено письмо жены из Хельсинки. Она писала: «Будь очень осторожным... Почему вы не бросаете оружие и не уходите? Эта массовая бойня так ужасна? Ради чего гонят финский народ на убой? Для чего нам «великая Финляндия»? Почему финский народ так слеп и разрешает себя истреблять из-за господ немцев?».

Оставляя под ударами советских частей село Ельцы, Калининской области, гитлеровцы сожгли 285 домов. Немецкие бандиты расстреляли и замучили многих жителей села, в том числе женщин и детей.

При занятия нашими войсками деревни Макарово, Лотошинского района, Московской области, найден изуродованный труп красноармейца Начевного Григория Петровича. У жертвы гитлеровских палачей отрезаны оба уха, нос, на лице несколько ножевых ран, пальцы левой руки вывернуты из суставов и раздроблены, на правой ноге подрезаны все пальцы, живот распорот, левая сторона груди проколота штыком.

Молодые токари завода имени Димитрова (Баку) Аха Рагим Ахмедов и Бирюков ежедневно выполняют 6—7 норм, токарь Сбродов дает за смену 9 норм.» (15043).

17 февраля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 17 февраля наши войска вели наступательные бои с противником, продолжали продвигаться вперёд и заняли несколько населённых пунктов.

За 16 февраля сбито в воздушных боях 17 самолётов, огнём зенитной артиллерии — 1 самолёт и уничтожено на аэродромах 5 самолётов противника. Наши потери — 10 самолётов.

За 17 февраля под Москвой сбито 2 немецких самолёта.

За 16 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 22 немецких танка, 3 бронемашины, 46 полевых орудий, 22 миномёта, 300 автомашин с войсками и грузами, 120 повозок с боеприпасами, 3 зенитно-пулемётные точки, взорван склад с боеприпасами, разбито 11 железнодорожных вагонов, в ряде мест разрушено железнодорожное полотно, рассеяно и частью уничтожено 4 батальона пехоты противника.

Выбив противника из села Захарово, бойцы одной гвардейской мотострелковой части (Западный фронт) захватили 8 вражеских орудий, 6 миномётов, 10 пулемётов, 450 винтовок, 70.000 патронов, 150 ящиков мин, 1.000 ракет и другие трофеи. Гитлеровцы понесли большие потери. На другом участке часть под командованием тов. Терентьева в бою за деревню П. уничтожила до 160 вражеских солдат и офицеров, потеряв при этом 7 бойцов. Группа разведчиков этой части во время внезапной ночной атаки захватила в плен трёх и уничтожили 25 вражеских солдат.

Большой урон живой силе и технике немецких захватчиков наносят артиллеристы, действующие на одном из участков Юго-Западного фронта. За один день боёв артиллеристы подавили 10 орудий, 12 вражеских пулемётов, 10 миномётов и уничтожили 4 танка, 3 орудия, 9 станковых пулемётов, 11 миномётов, разрушили 21 дерево-земляную огневую точку противника. Артиллерийским огнём уничтожено не менее 800 немецких солдат и офицеров.

Три красноармейца-автоматчика тт. Мисков, Владимирский и Журин, подпустив на близкое расстояние перешедших в контратаку вражеских пехотинцев, открыли по ним огонь. Потеряв 50 солдат убитыми и ранеными, немцы отступили.

Беспощадно громит гитлеровских захватчиков отряд смоленских партизан под командованием тов. В. Недавно партизанский отряд организовал засаду на пути в село, куда непрерывно прибывали немецкие солдаты. Минировав отдельные участки дороги, партизаны пулемётным и ружейным огнём встретили подходившую колонну немецкой пехоты. На дороге осталось много вражеских трупов. 13 подвод с военным имуществом партизаны увели с собой. Только в нескольких боях с немецко-фашистскими оккупантами партизанский отряд тов. В. уничтожил 149 немецких солдат, 9 офицеров, 5 автомашин, 3 автоцистерны с бензином, захватил 31 винтовку, 2 пулемёта, 4 автомата. В тылу противника партизаны взорвали 19 мостов.

Командир 189 немецкого пехотного полка подполковник Рейнгольд Преске вместе с группой полузамёрзших солдат сдался красноармейцам в плен. Преске рассказал: «В декабре 189 полк был спешно переброшен из Франции на советско-германский фронт. В январе мы прибыли в Андреаполь и получили приказ овладеть городом Пено. В первом же сражении было уничтожено до 80 процентов личного состава полка. Из строя выбыл почти весь командный состав. Пулемёты, миномёты были либо захвачены русскими, либо раздавлены советскими танками. Остатки полка разбежались или сдались в плен. Я с отрядом в 46 человек ушёл в лес. 20 января 8 человек умерло от холода и голода. 21 января мы лишились ещё 14 человек. На следующий день в отряде осталось только 13 человек. 23 января скончались ещё два солдата, а двое сошли с ума. В тот же день я с оставшимися девятью солдатами пришёл в ближайшую деревню и сдался в плен».

Отступая из села Лапашкино, Мценского района, Орловской области, немцы начисто ограбили всех колхозников, а затем сожгли все дома и постройки. Старики, женщины и дети остались на морозе под открытым небом.

На Иркутском заводе имени Куйбышева инженер тов. Лапин реконструировал печи кузницы. На каждую тонну изделий теперь расходуется 200 килограммов угля вместо прежних 713 килограммов, на каждой тонне мазута стали экономить 20 килограммов. Предложения тов. Лапина дадут 200.000 рублей экономии в год.» (15043).

17 февраля 1942 года была сформирована авиационная комендатура в Тегеране на аэродроме Кола-Морге. С 25 декабря 1942 года комендатура была развернута в аэродром особого назначения Тегеран, 14 декабря 1943 года авиационное подразделение получило наименование «9-й Аэродром особого назначения ВВС Красной Армии».

Для перегона боевых самолетов с юга Ирана в СССР на маршруте протяжением 1465 км (из них 1016 км проходят над пустынно-гористой местностью в отсутствие характерных ориентиров) через два горных перевала требовался промежуточный аэродром для посадки самолетов-истребителей, осмотра и дозаправки.

Задачи аэродрома особого назначения: обслуживание перелета самолетов, перегоняемых из США и Англии в СССР, заправка ГСМ, осмотр, устранение неисправностей, ремонт, обеспечение летного состава.

Приводная радиостанция (ПАР) в Тегеране была установлена в июне 1943 года. Точка ЗОС при 6-м перегоночном авиаполку: подвижный пеленгаторный пункт, светомаяк, приводная радиостанция.

Южная трасса (участок Тегеран—Кировабад): приводная радиостанция в Тегеране, неоновый светомаяк в Баку, приводная радиостанция, светомаяк и пеленгаторный пункт в Кировабаде.

Метеослужбу обеспечивала 2-я АМС 9-го АОН (24342).

17 февраля 1941 согласно сообщению Совинформбюро 4 и под командой м И.И.Клещева встретила в воздухе большую группу б в сопровождении истребителей (31 машина), вступила в бой и без потерь сбила 5 (438,836).

17 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1306 Об улучшении штурманской подготовки летного состава ВВС Красной Армии. (7022, 125).

17 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1307 [Об отмене прикрепления самолетов "Дуглас" ГУ ГВФ для обслуживания отдельных лиц.] (7022, 126).

За рубежом:

17 февраля 1942 японцами Сингапур переименован в Шонан (Свет Юга) (4962).

Авиапромышленность:

18 февраля 1942 Дир. Завода Шенкман и Нач. ОЭР Бобров писали письмо N 285 о том, что в 1-м ЗАБ неправильно организована работа по формированию полков Ил-2 (1635,113).

18 февраля 1942 начальник НИИ ВВС П.И. Федоров по согласованию с начальником Управления опытного строительства ГУ ВВС КА бригинженером Г.П. Лешуковым направил ему обстоятельный доклад о состоянии бронирования отечественных боевых самолетов.

В этом документе указывалось: «Боевые самолеты ВВС КА имеют броневую защиту, состоящую в основном из бронеспинки летчика. На многоместных самолетах броневая защита членов экипажа осуществляется путем установки системы броневых плит, обеспечивающих защиту со стороны наиболее вероятных атак противника. На самолете «103» толщина брони доходит в секторах защиты до 15 мм. Запроектированные в 1941 г. и частично осуществляемые на некоторых самолетах последних типов («103», Пе-3, Ил-4) максимальные толщины бронеспинок 10-15 мм рассчитаны на защиту экипажа от пуль калибра 12-13 мм с дистанции порядка 300-500 м. От /.../оружия калибра 15-20мм, указанные толщины брони смогут обеспечить защиту экипажа только с больших дистанций. Учитывая, что реальные дистанции'воздушного боя находятся в интервале 100-200 м, следует признать имеющуюся броневую защиту, даже на лучших образцах самолетов, недостаточной. Большинство же серийных самолетов (МиГ-3, ЛаГГ-3, Як-1, Як-7, Пе-2, ТБ-7) имеют бронеспинки толщиной 8,5 мм, обеспечивающие защиту лишь от калибра 7,92 мм. Однако в настоящее время на модифицированных германских самолетах (Ме- 109Ф4) устанавливаются пулеметы калибра 15 мм и пушки калибра 20 мм. /.../ Таким образом, в связи с применением на самолетах противника 15 мм калибра пулеметов и 20 мм калибра пушек, существующая броня на серийных и опытных самолетах ВВС Красной Армии является совершенно недостаточной и не обеспечивает надежной защиты экипажа в бою».

Принимая за расчетную дистанцию боя дистанцию 200 м, оптимальной толщиной брони признали 25 мм. Эта толщина рекомендовалась для деталей, подвергающихся обстрелу по нормали или же под углами, близкими к ней (до 20°) - в частности, для центральной части бронеспинок. Остальные участки поперечной брони предлагалось выполнять толщиной 20 мм. В других местах допускалось использовать плиты толщиной от 8 до 20 мм вместо применяемых на тот момент плит толщиной от 4до10мм.

Следовало пересмотреть бронирование отдельных серийных самолетов с целью обеспечить защиту экипажа от боеприпасов калибра 15 и 20 мм при стрельбе с дистанции 200 м, а также предложить главным конструкторам предусмотреть на новых самолетах улучшенную броневую защиту «с установкой зоны углов защиты летчика. Особенно частые поражения наших летчиков на истребителях в голову и руки. На немецких истребителях для защиты летчика сверху установлены надголов- ники, а на новых истребителях Ме-115 и броня под сидением летчика. Подобной защиты на отечественных истребителях нет». Вес броне- надголовника оценивался всего лишь в 4-5 кг, а бронеплиты под сиденьем летчика - в 3 кг. Утверждалось, что «изготовление этих деталей не представляет трудностей», а установка их на самолетах «легко осуществима непосредственно на аэродромах силами самих частей».

Резолюция генерала Петрова была краткой: «т. Огилько. Подготовьте доклад на ВС ВВС КА», но военный совет ВВС отклонил обсуждение этого вопроса. На этом все и закончилось (15774).

С 18 февраля по 4 марта 1942 в Новосибирске проходили совместные заводские и гос. испытания Як-7В бригадой в составе л П.Я.Федрови, ви А.Т.Степанца из НИИ ВВС и и П.С.Лимар из ЛИИ. В облете участвовали л НИИ ВВС Г.Я.Бахчиванджи, К.А.Груздев, А.А.Зайцев и три др. летчика. На лыжном и колесном шасси выполнили 23 полета (65,101).

18 февраля в 1942 году начались (по 4 марта) совместные заводские и государственные испытания в Новосибирске эталона истребителя «Як-7В» на 1942 год (самолет N18-40) (15044).

С 18 февраля по 4 марта 1942 г. в Новосибирске прошли испытания Як-7В №1540, основной было выявление соответствия требованиям ВВС КА к вывозным самолетам, особенно в части пилотажных и эксплуатационных свойств. Несмотря на то что по состоянию аэродрома полеты производились только на лыжном шасси, на машине уверенно выполнялись все фигуры пилотажа (виражи, боевые развороты, перевороты, пикирования, спирали и тели оценили как безопасное. По сравнению с учебным Як-7 максимальные скорости по высотам уменьшились от 30 до 55 км/ч и составили 410 км/ч у земли и 465 км/ч на расчетной высоте (и стали сопоставимы с УТИ-4 - 398 и 450 км/ч соответственно). При этом не стоит забывать, что и на учебном Як-7, и на Як-7В максимальные обороты мотора при нудительно ограничивались специальным регулировочным кольцом во втулке винта. Несколько позже, когда авиапромышленность перешла на выпуск форсированных моторов М-105ПФ, регулировочное кольцо сняли, а мотор перерегулировали на режимы работы М-105П и ПА, заменяя жиклеры и уменьшая наддув до 910 мм рт.ст. При этом даже на полных оборотах 2700 об/мин мотор не развивал максимальной мощности.

Испытания показали, что по сравнению с учебно-боевым Як-7 вывозной вариант в большей степени соответствует своему назначению, как более доведенный на основе опыта эксплуатации. Техника пилотирования Як-7В упростилась за счет улучшения характеристик устойчивости и управляемости, а также взлетно-посадочных свойств. Самолет рекомендовали запустить в серийное производство с устранением на первой серийной машине ряда недостатков, отмеченных при испытаниях. Эталонную машину №1540 оставили в ЛИИ НКАП для испытаний на износ.

К моменту окончания испытаний уже были изготовлены серийные чертежи, и доработанный Як-7В запустили в мае 1942 г. в производство, установив для этих машин собственную серийную нумерацию и включив их выпуск в договор с ВВС КА (собранные ранее Як-7В не имели собственной серийной нумерации и учитывались заводом в план по выпуску Як-7А). На машины первой серии вернули установку компрессора АК-50 и генератора ГС-350 для полного обеспечения необходимых функций учебного самолета (для обеспечения многократного выпуска и уборки щитков при взлете и посадке и питания фары при полетах ночью соответственно). На приборные доски обеих кабин поставили часы. В отличие от эталона №1540 в передней кабине (обучаемого) установили ложный кран шасси с красной и зеленой лампами сигнализации (для выработки навыка операций по выпуску и уборке шасси), а в задней кабине - выключатель зажигания. Кроме этого, выключатель тормозов в кабине инструктора перенесли на ручку управления. В связи с отсутствием мотор-пушки на винт установили укороченный храповик. Машина Як-7В №0170 с введенными изменениями успешно прошла контрольные испытания.

На Як-7В 2-й серии по результатам испытаний эталонного самолета провели следующий этап доработки конструкции. На этих машинах, как ранее на учебных Як-7, в бортовом люке задней кабины установили специальную подножку для удобства посадки в нее. Сиденья, наклон сидений и поручни в обеих кабинах сделали одинаковыми. Лючки осмотра узлов шасси и крепления крыла для удобства обслуживания самолета изменили по форме, увеличили их число до шести и сделали легкосъемными на замках Дзус. В целях экономии цветных металлов приборные доски кабин выполнили из древесного пластика - балинита, а дюралевые бензобаки заменили фибровыми (см. главу «Работы по фибровым бензобакам»). Введение фибровых бензобаков устранило такой распространенный дефект машин Як, как течь бензина по местам точечной сварки, особенно проявлявшийся на учебных машинах, баки которых не протектировали. Кран переключения тормозов снабдили кнопкой, смонтированной на ручке управления самолетом в задней кабине (для отключения тормозной системы в кабине обучаемого инструктору достаточно было нажать на кнопку). При этом полетный вес самолета практически не изменился и даже стал чуть меньше. Машина Як-7В №0266 с 22 по 26 июля 1942 г. успешно прошла серийные испытания, проведенные военным представительством завода №153 совместно с ЛИИ НКАП. Как основной недостаток летчик-испытатель майор П.И. Лазарев отметил отсутствие переговорного устройства (введено с 4-й серии), а также несоответствие максимальной скорости самолета договорной величине (таблица 18.)

В дальнейшем конструкция Як-7В претерпевала минимальные изменения, имевшие целью максимальную унификацию с боевыми машинами. С 4-й серии ввели улучшения, связанные с эксплуатацией моторной установки и введенные на боевых самолетах, а также новую ручку управления. Следующий комплекс доработок произошел с 7-й серии и включал в себя установку прицела ПБП- 1А в передней кабине и фотокинопулемета ПАУ-22 с проводкой управления, монтаж однопроводной электросети, введение унифицированной моторамы и рукояток штурвалов, выполненных из пластмасс (23381).

18 февраля 1943 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ № 29І4СС О выпуске на Новосибирском заводе № 153 самолетов Як-9 с увеличенной дальностью

Сов. секретно

Государственный Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Обязать наркомавиапром т. Шахурина и т. Яковлева и директора Новисибирского завода № 153 т. Романова изготавливать и выпускать с I марта 1943 года все самолеты Як-9 в варианте дальнего истребителя.

Самолет должен иметь четыре бака общей емкостью емкостью — 480 вместо двух баков - 320 кг, устанавливаемых в настоящее время.

Дальность полета на высоте 1000 метров при скорости 360 км в час и 2250 оборотах мотора должна составлять — 1200 километров.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

И. Сталин

[Выписки]: Молотову, Маленкову, Шахурину, Яковлеву НКАП, Новикову, Романову - шифром, Чадаеву.

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. автограф И.В. Сталина (23925).

18 февраля 1942 г. секретарь Новосибирского обкома ВЛКСМ по оборонной работе М. Перевозчиков обратился с письмом к заместителю наркома авиапромышленности А.С. Яковлеву с просьбой разрешить построить на заводе имени В.П. Чкалова сверх плана силами комсомольцев и молодежи завода боевую эскадрилью истребителей «Новосибирский комсомолец» в подарок Красной Армии в честь ее 24-й годовщины. Согласно решению бюро обкома от 20 февраля первое звено из трех машин должно было получить наименование «Комсомол Нарыма», второе - «Комсомол Кузбасса», а в третьем звене две машины следовало назвать «Новосибирский комсомолец» и одну - «Новосибирский пионер». На все самолеты также следовало нанести изображение комсомольского значка. Директору завода №153 П.С. Романову на основании вынесенного решения отправили письмо с просьбой нанести на приобретенные истребители соответствующие надписи и рисунки. С чем была связана задержка исполнения инициативы молодежи с декабря (с момента окончания сбора средств) по февраль пока неизвестно. Вполне возможно, что комсомольцев попросили подождать начала широкомасштабного выпуска на заводе №153 нового типа истребителя.

Накладка оказалась не единственной: к заявленному сроку (23 февраля 1942 г.) завод №153 по уважительным причинам не смог сдать ВВС КА ни одной боевой машины. (К 21.02.42 г. на заводе прошли летные испытания 48 Як-7А, но они не были направлены на фронт из-за отсутствия винтов, 96 штук которых не хватало для выполнения февральской программы. При этом в цехе окончательной сборки находилось еще 90 самолетов, для которых по плану февраля требовалось 32 мотора, 28 маслорадиаторов и 42 бронеспинки.) Только 24 марта 1942 г. 10 Як-7А, в том числе 9 именных (№1415335, 1415336, 1515303,1515331,1615303, 1615306,1615308,1615313, 1615314), отгрузили из Новосибирска по железной дороге в адрес завода №301 в Химках. К концу мая самолеты подарочной эскадрильи собрали, укомплектовали и передали в 12-й гвардейский истребительный авиационный полк ПВО. Официальная, торжественная (с корреспондентами центральных газет и фото-кинохроники) передача именных Як-7А состоялась несколько позже - 4 июня 1942 г., когда они уже эксплуатировались полком и вылетали на боевые задания. Вручение летчикам полка боевых машин происходило без участия представителей комсомола Новосибирска и области (самолеты передавал заведующий военным отделом ЦК ВЛКСМ Д.В. Постников и инженер завода №153 Белинский). Истребители получили: гвардии старшие лейтенанты М.Е. Цыганов (1+1) - «Комсомол Кузбасса», Г.Е. Фастовец (5+3) - «Новосибирский комсомол» и Александров (1+1), гвардии батальонный комиссар Д.Т. Прояненков - «Новосибирский пионер», гвардии лейтенанты Ю.Я. Келейников (13+2), К.А. Крюков (5+10) - «Комсомол Кузбасса», В.Г. Лебедев (5+0) - «Комсомол Нары- ма», Н.И. Яхненко (0+1), гвардии младшие лейтенанты А.А. Оже - «Комсомол Нарыма», В.М. Помогалов (4+2). В мае 1943 г. два Як-7А из оставшихся четырех прошли полный ремонт лакокрасочного покрытия, при котором наименования машин на бортах самолетов не восстанавливались (23381).

18 февраля 1942 года Шахурин писал письмо N Н-25/543 Маленкову.

Для обеспечения при всех условиях бесперебойного облета самолетов и отправки их на фронт в период весенней распутицы необходимо закончить строительство взлетно-посадочных полос на аэродромах заводов Наркомавиапрома N 21 (г. Горький), N 22 (г. Казань), N 153 (г. Новосибирск), N 292 (г. Саратов), N 381 (г. Н. Тагил).

Тресты и заводы Наркомавиапрома, осуществляющие в зимних условиях строительство взлетно-посадочных полос, испытывают недостаток рабсилы, материалов и транспорта.

Учитывая сжатые сроки строительства, прошу Вас принять прилагаемые проекты постановлений Секретариата ЦК ВКП(б) об оказании Горьковским, Ивановским, Казанским, Новосибирским, Саратовским и Свердловским Обкомами ВКП(б) необходимой помощи строительству взлетно-посадочных полос (2160,213).

18 февраля 1942 г. инженер завода N 32 писал письмо N 807с Сталину.

Иосиф Виссарионович, Вы меня простите, что я решаюсь обратиться лично к ВАМ, но я вынужден это сделать.

В конце мая 1941 года наркому авиационной промышленности Шахурину был представлен инициативно разработанный нами на заводе N 380 эскизный проект двухмоторного пушечного истребителя - ДПИ с максимальной скоростью в 800 км/час, с мощным стрелковым вооружением. Кроме того, в начале июня 1941 года был представлен в НКАП дополнительный материал к этому проекту, в котором содержалось техническое описание спарки моторов, составленное Дзюбе (ВВА) и были дополнительно освещены вопросы о реальности максимальной скорости, заявленной в проекте, реальности синхронного стрелкового вооружения при четырехлопастном винте, наличии необходимых отечественных синхронизаторов и 4-х лопастных винтов и т.д. Но до сих пор из НКАП никакого ответа мы не получили. Письмо и телеграмма, адресованные Шахурину, остались без ответа.

Наш проект был вызван желанием дать ВВС одноместный истребитель с резко повышенной максимальной скоростью при мощном стрелковом вооружении, чтобы его можно было бы противопоставить скоростным истребителям сегодняшних и возможных противников (см. японские проекты одноместных истребителей с максимальной скоростью в 750-775 км/час, описанные в экспресс-информации БНТ ЦАГИ N 64 за 1941 год).

По своей схеме предлагаемый нами истребитель представляет собой свободнонесущий моноплан с низко расположенным крылом и двумя моторами М-107П, расположенными один за другим в носовой части фюзеляжа и работающими на один 4-х лопастной винт.

То обстоятельство, что наши возможные противники упорно работают над проблемой повышения максимальной скорости одноместного истребителя, идя по линии установки двух моторов тандем, указывает на то, что этот путь принципиально правильный, много обещающий и заслуживающий самого серьезного внимания.

Но по сравнению со схемой, предложенной в СССР Болховитиновым и схемами, предложенными за границей, в частности, с указанными выше японскими проектами, предлагаемый нами проект имеет целый ряд преимуществ, основными из которых являются:

1. Значительно более простая, а следовательно, более надежная спарка моторов.

2. Возможность установки мощного, сконцентрированного около оси самолета синхронного стрелкового вооружения, что исключается при спарке моторов, работающих на два соосных несинхронных винта.

3. Возможность обеспечения значительного запаса горючего, достаточного для дальности полета в 1000-1600 км, что также исключается при установке спарки моторов, работающих на два соосных несинхронных винта, так как в этом случае стрелковое вооружение должно быть вынесено за плоскость, ометаемую винтами, т.е. в крыло, которое является основным местом для бензобаков. К тому же в тонком крыле истребителя невозможна установка крупнокалиберного стрелкового вооружения.

Кроме того, при установке стрелкового вооружения в крыле, т.е. далеко от оси самолета, исключается возможность получения хорошей кучности огня. Следовательно, при установке спарки моторов, работающих на несинхронные соосные винты, невозможно серьезное вооружение машин и невозможна необходимая для истребителя дальность полета.

Ни одного из этих недостатков предлагаемый нами проект не имеет. Его преимущества перед схемой обычной двухмоторной машины очевидны.

Спарка двух моторов, работающих на один винт, в свое время была осуществлена в ВВА Дзюбе, и частично уже проходила испытания, но тогда не было винтов, способных воспринять мощность двух моторов. В настоящее же время имеется серия винтов Ф-1, специально рассчитанная на большие мощности и большие скорости.

В предлагаемой спарке возможны запуск и остановка любого из моторов по желанию, что облегчает эксплуатацию. И, что особенно важно, под эту спарку возможно довольно легкое приспособление серийных моторов М-107П, за что охотно брался Дзюбе (ВВА). В НКАП ставился вопрос о представлении ему производственной базы специально для подобных работ.

Ниже мы приводим основные данные ДПИ:

| 1. Максимальная скорость у земли | 624-656 км/час |
| --- | --- |
| 2. Максимальная скорость на |  |
| высоте 6800 м | 800 км/час |
| 3. Дальность | 1000-1600 км |
| 4. Посадочная скорость | 115-148 км/час |
| 5. Скороподъемность на 5000 м | 4,4 мин. |
| 6. Потолок | 12100 м |
| 7. Длина разбега (без |  |
| преодоления препятствий) | 502 м при бщ=0 гр. |
|  | 400 м при бщ=15 гр. |
| 8. Длина пробега | 416 м |
| 9. Полетный вес (нормальный) | 5200 кг |
| 10. Площадь крыла | 22 кв. м |
| 11. Размах | 11,2 м |
| 12. Длина | 10,35 м |

В проекте ДПИ нами предложены следующие три варианта стрелкового вооружения на выбор ВВС:

| I вариант | II вариант | III вариант |
| --- | --- | --- |
| 1 пушка 37 мм | 1 пушка 37 мм | 1 пушка 37 мм |
| 4 пушки Швак 20 мм | 6 пулемет. БС-12,7 мм | 2 пушки Швак 20 мм |
| 2 пулем. Шкас 7,62 мм | 2 пулем. Шкас 7,62 мм | 4 пулем. БС 12,7 мм |
|  |  | 2 пулем. Шкас 7,62 мм |

При таком положении становится бессмысленным предлагать другие проекты, хотя и есть что предложить.

Находясь в Иркутске на заводе N 39, куда я был направлен отделом кадров НКАП для временной работы, я не могу добиться личной связи с Шахуриным по вопросу о проекте ДПИ. На телеграмму, адресованную Шахурину и посланную ему из Казани, где нахожусь в настоящее время в командировке на заводе N 22, ответа не получил.

Иосиф Виссарионович, к Вам обращаюсь я с просьбой - вытащить проект ДПИ из недр НКАП, дать о нем объективное решение и, в случае положительного решения, ускорить его реализацию, создав соответствующие условия для работы.

При Вашей помощи будет сколочен сильный коллектив из старых опытных и способных молодых специалистов, работа будет выполнена в минимальные сроки и с минимальными затратами государственных средств (2178,78).

18 февраля 1942 года инженер Малюков Г.А. писал письмо N 807с Сталину.

Иосиф Виссарионович, Вы меня простите, что я решаюсь обратиться лично к Вам, но я вынужден это сделать.

В конце мая 1941 года наркому авиационной промышленности Шахурину был представлен инициативно разработанный нами на заводе N 380 эскизный проект двухмоторного пушечного истребителя - ДПИ с максимальной скоростью в 800 км/час, с мощным стрелковым вооружением. Кроме того, в начале июня 1941 года был представлен в НКАП дополнительный материал к этому проекту, в котором содержалось техническое описание спарки моторов, составленное Дзюбе (ВВА) и были дополнительно освещены вопросы о реальности максимальной скорости, заявленной в проекте, реальности синхронного стрелкового вооружения при четырехлопастном винте, наличии необходимых отечественных синхронизаторов и 4-х лопастных винтов и т.д. Но до сих пор из НКАП никакого ответа мы не получили. Письмо и телеграмма, адресованные Шахурину, остались без ответа.

Наш проект был вызван желанием дать ВВС одноместный истребитель с резко повышенной максимальной скоростью при мощном стрелковом вооружении, чтобы его можно было бы противопоставить скоростным истребителям сегодняшних и возможных противников (см. японские проекты одноместных истребителей с максимальной скоростью в 750-775 км/час, описанные в экспресс-информации БНТ ЦАГИ N 64 за 1941 год).

По своей схеме предлагаемый нами истребитель представляет собой свободнонесущий моноплан с низко расположенным крылом и двумя моторами М-107П, расположенными один за другим в носовой части фюзеляжа и работающими на один 4-х лопастный винт.

То обстоятельство, что наши возможные противники упорно работают над проблемой повышения максимальной скорости одноместного истребителя, идя по линии установки двух моторов тандем, указывает на то, что этот путь принципиально правильный, многообещающий и заслуживающий самого серьезного внимания.

Но по сравнению со схемой, предложенной в СССР Болховитиновым и схемами, предложенными за границей, в частности с указанными выше японскими проектами, предлагаемый нами проект имеет целый ряд преимуществ, основными из которых являются:

1. Значительно более простая, а следовательно, более надежная спарка моторов.

2. Возможность установки мощного, сконцентрированного около оси самолета синхронного стрелкового вооружения, что исключается при спарке моторов, работающих на два соосных несинхронных винта.

3. Возможность обеспечения значительного запаса горючего, достаточного для дальности полета в 1000-1600 км, что также исключается при установке спарки моторов, работающих на два соосных несинхронных винта, так как в этом случае стрелковое вооружение должно быть вынесено за плоскость, ометаемую винтами, т.е. в крыло, которое является основным местом для бензобаков. К тому же в тонком крыле истребителя невозможна установка крупнокалиберного стрелкового вооружения.

Кроме того, при установке стрелкового вооружения в крыле, т.е. далеко от оси самолета, исключается возможность получения хорошей кучности огня. Следовательно, при установке спарки моторов, работающих на несинхронные соосные винты, невозможно серьезное вооружение машин и невозможна необходимая для истребителя дальность полета.

Ни одного из этих недостатков предлагаемый нами проект не имеет. Его преимущества перед схемой обычной двухмоторной машины очевидны.

Спарка двух моторов, работающих на один винт, в свое время была осуществлена в ВВА Дзюбе и частично уже проходила испытания, но тогда не было винтов, способных воспринять мощность двух моторов. В настоящее же время имеется серия винтов Ф-1, специально рассчитанная на большие мощности и большие скорости.

В предлагаемой спарке возможны запуск и остановка любого из моторов по желанию, что облегчает эксплуатацию. И, что особенно важно, под эту спарку возможно довольно легкое приспособление серийных моторов М-107П, за что охотно брался Дзюбе (ВВА). В НКАП ставился вопрос о предоставлении ему производственной базы специально для подобных работ.

Ниже мы приводим основные данные ДПИ:

| Максимальная скорость у земли | 624-656 км/час |
| --- | --- |
| Максимальная скорость на высоте 6800 м | 800 км/час |
| Дальность | 1000-1600 км |
| Посадочная скорость | 115-148 км/час |
| Скороподъемность на 5000 м | 4,4 мин. |
| Потолок | 12100 м |
| Длина разбега (без преодоления |  |
| препятствий) | 502 м при бщ=0 град. |
|  | 400 м при бщ=15 град. |
| Длина пробега | 416 м |
| Полетный вес (нормальный) | 5200 кг |
| Площадь крыла | 22 кв. м |
| Размах | 11,2 м |
| Длина | 10,35 м |

В проекте ДПИ нами предложены следующие три варианта стрелкового вооружения на выбор ВВС:

| I вариант | II вариант | III вариант |
| --- | --- | --- |
| 1 пушка 37 мм | 1 пушка 37 мм | 1 пушка 37 мм |
| 4 пушки Швак 20 мм | 6 пулемет. БС-12,7 мм | 2 пушки Швак 20 мм |
| 2 пулем. Шкас 7,62 мм | 2 пулем. Шкас 7,62 мм | 4 пулем. БС 12,7 мм |
|  |  | 2 пулем. Шкас 7,62 мм |

Более подробно Вы можете ознакомиться с предлагаемым проектом, затребовав из НКАП эскизный проект, дополнительный материал к нему и тактическую модель ДПИ.

В пределах весьма ограниченных возможностей мною продолжаются дальнейшие изыскания по улучшению проекта ДПИ. В частности, изысканы некоторые дополнительные пути для повышения максимальной скорости, не указанные в представленном проекте. Кроме того, установлена полная возможность деревянного варианта конструкции фюзеляжа, киля, стабилизатора и консолей крыла. Намечено широкое применение заменителей цветного и черного металлов.

Проект ДПИ явился результатом длительных, кропотливых изысканий и тщательного анализа преимуществ и недостатков, существующих и возможных схем одноместного истребителя, проделанных мною, начиная с 1938 года, т.е. после возвращения из командировки в США. За это время было проделано несколько увязок и компоновок нескольких вариантов скоростного истребителя.

Вся работа по оформлению проекта ДПИ нами была выполнена в инициативном порядке во время очередного отпуска совершенно бесплатно, а некоторые работы по оформлению нами были оплачены из личных средств.

Вместо поощрения нашей инициативы и быстрого объективного заключения и решения по проекту ДПИ, мы встретились с бюрократической волокитой, очевидно, являющейся следствием стремления некоторых "власть имущих" конструкторов и примыкающих к ним лиц, любыми средствами обеспечить за собой вредную монополию в опытном самолетостроении, исключающую весьма полезное соревнование авиационных конструкторов.

До сего времени нет ни одобрения проекта, нет и обоснованного, мотивированного отклонения его. Гробовое молчание. Как будто проект мы выбросили в бездну.

При таком положении отпадает всякое желание заниматься дальнейшей творческой конструкторской работой в авиации, хотя к такой работе я приучился и приобрел некоторые навыки, работая по несколько лет у таких конструкторов, как Д.П. Григорович и Н.Н. Поликарпов, непосредственно участвуя в создании их опытных машин.

При таком положении становится бессмысленным предлагать другие проекты, хотя и есть что предложить.

Находясь в Иркутске на заводе N 39, куда я был направлен отделом кадров НКАП для временной работы, я не могу добиться личной связи с Шахуриным по вопросу о проекте ДПИ. На телеграмму, адресованную Шахурину и посланную ему из Казани, где нахожусь в настоящее время в командировке на заводе N 22, ответа не получил.

Иосиф Виссарионович, к Вам обращаюсь я с просьбой - вытащить проект ДПИ из недр НКАП, дать о нем объективное решение и, в случае положительного решения, ускорить его реализацию, создав соответствующие условия для работы.

При Вашей помощи будет сколочен сильный коллектив из старых опытных и способных молодых специалистов, работа будет выполнена в минимальные сроки и с минимальными затратами государственных средств (2860,79).

18 февраля 1942 вышел приказ НКАП N 131с:

"В целях организации производственной базы в системе НКАП по изготовлению дефицитного инструмента" (1534,98).

1. Управляющему трестом Оргавиапром Лисицину организовать на площадях бывшего инструментального з-да № 2 пр-во спиральных сверл и слесарных тисков, сохранив з-д в системе треста под наименованием Инструментальный з-д № 4 Оргавиапрома (1535, 98).

18 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1308 О подготовке авиации к работе во время весенней распутицы. (7022, 127).

18 февраля 1942 г. Приказ № 17 по ВИАМ с объявлением приказа № 39 НКАП СССР об организации филиала института по материалам и заменителям в Москве

Москва

Объявляю для сведения приказ народного комиссара авиационной промышленности т. Шахурина А. И.

§1

Приказ № 39 народного комиссара авиационной промышленности СССР.

Москва	12 февраля 1942 г.

Об организации в Москве филиала ВИАМ НКАП по материалам и заменителям

1. Начальнику ВИАМ т. Туманову А. Т. Организовать в г. Москве филиал института, поставив перед ним следующие основные задачи:

а) оперативное разрешение вопросов по внедрению материалов-заменителей в авиапромышленности и установление их основных характеристик;

б) техническая помощь развертывающимся производствам и ремонтным базам НКАП и ГУ ВВС КА;

в) пересмотр и составление технических условий на заменители и новые материалы.

2. Разрешить начальнику ВИАМ т. Туманову:

а) вызвать из г. Куйбышева 50 специалистов из числа сотрудников института. Комплектование штата вспомогательными работниками (техниками, лаборантами, препаратами) провести в основном за счет бывших работников ВИАМ, находящихся в Москве;

б) перевести из г. Куйбышева необходимое количество лабораторного оборудования для Московского филиала.

3. Начальнику Транспортного управления НКАП т. Супрун С. Н. оформить получение для ВИАМа 10 вагонов для перевозки вышеуказанного оборудования из г. Куйбышева в Москву, обеспечив доставку их не позднее 25 февраля 1942 г.

4. Утвердить Положение о Московском филиале Всесоюзного научно-исследовательского института авиационных материалов в прилагаемой редакции.

Народный комиссар авиационной промышленности СССР А. И. Шахурин

§II

В соответствии с данным приказом народного комиссара авиационной промышленности приказываю:

а) организовать в г. Москве на площадях института филиал Всесоюзного научно-исследовательского института авиационных материалов;

б) сотрудников института, переведенных из Куйбышева на работу в Москву, зачислить в штат филиала (приложение № 1).

§III

Т. Вагаеву укомплектовать штат филиала сотрудниками в соответствии с утвержденным мною штатным расписанием.

Начальник ВИАМ	А. Т. Туманов

РГА в г. Самаре. Ф. P-124. On. 4-6. Д. 23. Л. 15-16. Подлинник. Машинопись (23911).

Другие оборонные отрасли:

18 февраля 1942 г. в письме И.В.С. маршал Г. И. Кулик напоминал, что предлагал за несколько месяцев перед войной перенести пороховую снаряжательную стрелкового вооружения промышленности на работу по мобплану. Это предложение тогда отвергли (10560).

18 февраля 1942 года. Кулик уже не маршал и не герой — обоих званий его лишили два дня назад писал письмо:

«Т. Сталин!

1). Когда я был у Вас в последний раз, Вы мне сказали относительно моего руководства вооружением. Я считаю себя ответственным за вооружение с июня 37-го года по 20 июня 1941  г. как за количество, так и за качество, т.  к. я проводил всю систему вооружения новыми образцами. Прошу назначить авторитетную беспристрастную комиссию, которая должна установить, сколько я принял вооружения от своих предшественников и сколько я сдал. Как была обеспечена армия согласно плану развертывания по утвержденным Правительством нормам с учетом плана заказа 41-го года, качество вооружения новых систем, принятых на вооружение армии под моим руководством. Особенно прошу вскрыть системы прохода плана заказов на каждый год: что я предлагал и что фактически утверждали и что мы получали; как общее правило, нам давали после долгих мытарств, которые длились не менее 4–5 месяцев в наркоматах, Госплане, в разных комиссиях и подкомиссиях правительственных и в Комитете Обороны, не более 60–65 процентов от просимого нами.

Промышленность тоже урезала этот утвержденный план своими недоделками, которые исчислялись 20–30 процентов, смотря по какому виду вооружения. Я же отстаивал интересы армии упорно, по этому вопросу можно найти десятки моих жалоб, просьб ежегодно в аппарате Госплана, Комитете Обороны, Госконтроле, в наркоматах промышленности и у Вас в ЦК ВКП. Я думаю, никто не сможет отрицать, как я защищал интересы армии, где проходил наш план заказов, из числа членов Правительства.

Я был удивлен, когда Вы мне сказали насчет ППШ, что мы мало просили, а комиссия (председателем был т. Молотов) по предложению т. Вознесенского нам срезала. В этой же комиссии были срезаны и винтовки. Я защищал, бывший нарком т. Тимошенко меня не поддержал, т.  к. в этих вопросах мало разбирался, и я остался в одиночестве. Я только говорю Вам об одном примере. Можно найти десятки примеров, когда мне удавалось доложить Вам, и Вы проводили постановлением ЦК ВКП по отдельному виду вооружения, а когда начинался год, численность срезалась на ссылку, что нет металла.

Я предлагал за несколько месяцев перед войной перевести пороховую, снаряжательную, стрелкового вооружения промышленность по мобплану. Мое предложение есть в ЦК ВКП, у т. Молотова и в Комитете Обороны, но тогда отвергли, а также предлагал большую программу производства танков на 40-й и 41-й год, она тоже не прошла, этот документ есть в Комитете Обороны за моей и т. Федоренко подписью, тоже не прошел за недостатком брони и моторов.

Т. Сталин! Прошу Вас приказать детально вскрыть: кто же был виновником торможения вооружения, и Вы увидите, только не НКО» (17348).

18 февраля 1942 года.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 83 лист 188 – 189

мч. 19.II-42 г. № 1291

Сов.Секретно.

В. Срочно.

ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

№ 212-мсс

г. Москва

"18" февраля 1942 года.

"О формировании подвижных рембаз".

Во исполнение постановления ГКО от 15 февраля 1942 года № 1287-сс о формировании для Красной Армии подвижных ремонтных баз по полевому ремонту танков, автомобилей и тракторов, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам заводов Наркомтанкопрома: Кировского – т. Махонину, № 174 – т. Кацнельсону, СТЗ – т. Задорожному, № 264 – т. Кордунеру, № 183 – т. Зальцману, № 76 – т. Кочеткову, № 112 – т. Михалеву, № 173 – т. Шору, № 38 – т. Рубинчику, № 37 – тов. Фрезерову сформировать до 15.III подвижные ремонтные базы (ПРБ) для полевого ремонта танков, автомобилей и тракторов в количествах и в сроки, согласно приложению № 1. Формирование подвижных рембаз провести по штатам и табелям НКО за №№ 026/131 и 026/132.

2. Директорам указанных заводов произвести за счет своих ресурсов укомплектование формируемых подвижных рембаз всем необходимым оборудованием, инструментом, приспособлениями и приборами, обеспечивающими ремонт танков, тракторов и автомобилей, а также выделить специалистов ремонтников, в том числе руководящий технический персонал в количестве и сроки, согласно приложению № 2.

3. Директорам перечисленных ниже заводов обеспечить рембазы, формируемые заводами №№ 174, 264, 76 и 173, необходимой технической документацией, запасными частями, специальным инструментом и специальными приспособлениями для ремонта танков:

а) Кировскому заводу (т. Махонин) – 1 рембазу для "КВ", формируемую заводом № 174;

б) СТЗ (т. Задорожный) – 1 рембазу для "Т-34", формируемую заводом № 264;

в) № 183 (т. Зальцман) – 1 рембазу для "Т-34", формируемую заводом № 173;

г) № 112 (т. Михалев) – 1 рембазу для "Т-34", формируемую заводом № 76.

4. Директору завода № 76 т. Кочеткову обеспечить рембазы, формируемые заводами №№ 183 и 112 необходимой технической документацией, запасными частями, специальным инструментом и специальными приспособлениями для ремонта дизелей В-2-34.

5. Учесть, что указанным постановлением ГКО обязал:

а) НКО (ГАБТУ КА) выделять в необходимых случаях автомобили для подвижных мастерских;

б) НКО выделить 70% личного состава, нужного для укомплектования рембаз, кроме работников, выделяемых заводами по приложению № 2.

Народный Комиссар Танковой Промышленности Союза ССР

подпись (В. МАЛЫШЕВ)

Отп. 1 экз.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 83 лист 187

ня. 17.II-42 г. № 1291

Сов.Секретно.

Приложение № 1

к приказу НКТП № 212-мсс от 18/II-42 г.

КОЛИЧЕСТВО ПОДВИЖНЫХ РЕМОНТНЫХ БАЗ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ФОРМИРОВАНИЮ ЗАВОДАМИ НАРКОМТАНКОПРОМА.

Отп. 1 экз.

Исп. Лукьянов

Приложение № 2 настоящего приказа не публикуется (18426).

18 февраля 1942 г. приказом № М-39 НКСМ предписывалось вывести ГМЗ из состава завода «Красная Этна», выделить его в самостоятельное предприятие, назначить директором М.Г. Соловьёва, - бывшего директора ЛМЗ [5.22], и перевести с ГАЗа на ГМЗ всех работников, эвакуированных с мотозаводов других городов [5.23] (11429).

18 февраля 1942 г. Приказ № с-100ц/М-114/с Наркома путей сообщения СССР Л.Кагановича и Наркома среднего машиностроения СССР С. Акопова «О передаче Наркомсредмашу завода НКПС им. Куйбышева (ст. Безымянка)» (о передаче Наркомсредмашу (Куйбышевскому подшипниковому заводу) завода НКПС им. Куйбышева (ст. Безымянка) для организации производства танковых и авиационных подшипников).

Подлинник (рассекречено).

РГАЭ ф. 1884, оп. 49, д. 1500а, лл. 312 – 314. (18959).

К 18 февраля 1942 года было подготовлено два танка КВ-1. Обе машины имели сварные башни, впрочем, на крыше машины №6728 закрепили балласт, так что реальная масса была равнозначна танкам с литой башней. На танке №6728 установили ведущие колеса, где число зубьев венца снизили с 16 до 14, также изменили передаточные числа бортовых передач. Впрочем, полным набором изменений снабдили другой танк, с серийным номером 10033. Он получил мотор В-2КФ с пневматическим регулятором Настенко, мощность выросла до 650 лошадиных сил. Впрочем, именно с этим танком и начались первые проблемы. 18 января 1942 года машина вышла на пробег, где выяснилось, что температура масла достигла 125 градусов. Можно представить, что было бы летом. Мотор В-2КФ №4484 проработал всего 20 моточасов. Попытка исправить ситуацию путем замены радиаторов и других правок системы охлаждения результатов не принесли. На повторном пробеге перегрев повторился, поэтому 20 февраля мотор с танка сняли (20404).

18 февраля 1942 года танк М3 с регистрационным номером U.S.A. W-304293, выпущенный Детройтским Арсеналом, был отправлен на НИБТ Полигон. Тем не менее, его ходовые испытания начались только 1 мая. Задержка была связана с тем, что филиал НИБТ Полигона в Казани, куда его эвакуировали, на тот момент был загружен другими заданиями. Точно также был вынужден ждать и М3л, который испытывался в то же самое время.

Первым, на что обратили внимание советские испытатели, стал внутренний объём боевого отделения. В отчёте указывалось, что в нём вполне реально можно было разместить 10 десантников вместе с личным оружием (пистолетами-пулемётами ППШ), и при этом сохранялась возможность вести огонь из танкового вооружения. М3Ср действительно был просторным танком. Больше всего свободного места оказалось в распоряжении заряжающего 75-мм пушки, в других уголках машины экипаж располагался довольно плотно. На танках позднего выпуска бортовые люки ликвидировали, так что возможная выгрузка десанта усложнилась.

Эта же машина. Она относилась к танкам ранних производственных серий

Оценка корпуса М3Ср оказалась вполне предсказуемой:

«Броневой корпус танка как по габаритам, так и по своей конфигурации не является современным.

Чрезмерно большая высота танка и вертикальное расположение броневых плит (за исключением лобовых) создают неблагоприятные условия для защиты от артиллерийского огня противника».

Ещё до начала испытаний не особо лестных отзывов удостоился двигатель. Дело было не в его надёжности (с этим как раз всё оказалось хорошо), а в конструкции и топливе, на котором американский танк работал. Слишком большая высота мотора явилась причиной увеличения размеров моторного отделения. Критике подверглось и использование бензина с октановым числом 91. Однозначным выбором был дизельный мотор. Весной 1942 года руководство ГАБТУ КА запросило Medium Tank M3A1, которые оснащались дизельным мотором Guiberson T-1400–2. Правда, от этой идеи быстро отказались, поскольку результаты испытаний оказались крайне противоречивыми. Что же касается модификаций M3A3 и M3A5, то их в СССР даже не рассматривали, поскольку к тому моменту стало известно о Medium Tank M4A2. Эта машина выглядела куда более интересной.

Конструкция корпуса испытателям с самого начала не понравилась. Танк получился слишком высоким

В отличие от двигателя, трансмиссионный блок и систему охлаждения американского танка испытатели похвалили. Вполне удачной была признана и конструкция резинометаллических траков. Похвалы удостоилась подвеска с буферными пружинами в качестве упругих элементов. Правда, конструкция поддерживающих катков испытателям не очень понравилась, поскольку те быстро забивались грязью.

Обратной стороной медали были большие внутренние пространства, позволявшие, в теории, разместить в танке до 10 десантников

Отдельного изучения удостоилась 75-мм пушка M2, которая устанавливалась в спонсоне справа по ходу движения. Помимо необычного размещения орудия, танкистов также заинтересовал перископический прицел. Сетка прицела оказалась градуирована только под бронебойные снаряды, которых на момент испытаний у НИБТ Полигона не было. Отсутствовали метки для осколочно-фугасных снарядов и для прицела 37-мм пушки M24, что испытателям, разумеется, не понравилось. Не нашлось меток и для спаренного пулемёта.

Несмотря на претензии к прицельным приспособлениям и отсутствию бронебойных снарядов к 75-мм пушке, общая оценка вооружения оказалась вполне удовлетворительной. Вооружение в корпусе и в башне было признано вполне удобным для использования. То же самое касалось и укладок патронов. Критике подверглась только спарка курсовых пулемётов, поскольку никаких прицельных приспособлений для них не было. К слову, американские военные также были от них не в восторге.

Схема обзорности из танка

Весьма интересная ситуация сложилась с оценкой обзорности. С одной стороны, ничего нового в конструкции перископических приборов испытатели не нашли. По их оценке, обзорность обеспечивалась на удовлетворительном уровне. С другой стороны, эта самая удовлетворительная обзорность американского танка была куда лучше, чем обзорность у Т-34, не говоря уже о КВ-1.

Ходовые испытания М3Ср были разделены на несколько этапов. Первые краткосрочные испытания прошли с 1 по 13 мая 1942 года. Танк прошёл 285 километров, из них 156 — по шоссе, 74 — по просёлку и 55 — по целине. Максимальная скорость, 34,1 км/ч, испытателей не впечатлила, особенно с учётом того, что удельная мощность танка составляла 14,8 л.с. на тонну. Для сравнения, у Т-34 этот же показатель составлял 16,6 л.с. на тонну, а максимальная скорость — 54 км/ч. Причиной столь большой разницы испытатели сочли большие передаточные отношения КПП. На коротких участках танк развивал скорость 30-34 км/ч, а средняя скорость по шоссе составляла 25,8 км/ч. Двигатель устойчиво работал в диапазоне 1500-2200 оборотов в минуту. Средний расход топлива при движении по шоссе составил 297 литров на 100 километров.

На бездорожье танк застревал только в случае, если глубина грязи превышала величину клиренса

В ходе езды по просёлку средняя скорость движения составила 17 км/ч, при этом на отдельных ровных участках она возрастала до 25-30 км/ч. Расход топлива при этом увеличился до 441 литра на 100 километров. Средняя скорость движения по целине упала до 12 км/ч. Впрочем, на некоторых участках она поднималась до 18-20 км/ч. Расход топлива здесь составил 570 литров на 100 километров. Запас хода по шоссе составил 224 километра, по просёлку — 151, по целине — 117. Эти показатели были гораздо большими, чем у М3л в тех же условиях. При прохождении целины выяснилось, что танк может преодолевать даже мягкие участки при условии, что глубина погружения гусениц не превышает величину клиренса танка.

В ходе испытаний температура масла в двигателе не превышала 60-65 градусов Цельсия.

При преодолении косогора произошёл сброс гусеничной ленты

Проблемы обнаружились в ходе преодоления подъёмов и крена. Резинометаллические траки T41, показавшие высокую живучесть при испытаниях, плохо сцеплялись с грунтом. Проблема была в плоской рабочей поверхности. Она ограничивала возможности танка по преодолению подъёмов, поэтому уклон круче 30 градусов танк преодолеть не мог. Предельный угол при движении по косогору составлял 26 градусов, дальше начиналось сползание, которое заканчивалось сбросом гусеничной ленты.

Летом испытания продолжились. На сей раз программа была дополнена преодолением брода и ездой по болотистой местности. Высокое моторное отделение оказалось плюсом: при движении по броду его не заливало. В результате, М3Ср прошел там, где некоторые другие танки глохли. Заминка произошла на выезде из водоёма: машина зачерпнула воды и двигатель тут же заглох. Впрочем, на менее крутом берегу такой неприятности не произошло.

Совсем иначе танк повёл себя на болоте, показав наихудшую проходимость среди испытуемых машин. Пройдя 30 метров, танк сел на брюхо и застрял. Самостоятельно выбраться он не смог, пришлось вытаскивать его при помощи тягача.

Из 100 метров участка болотистой местности танк преодолел чуть больше 30

При первоначальной программе испытаний в 1000 километров за весну-лето 1942 года танк преодолел 1793 километра, из них по шоссе — 332, по просёлку — 1193, по целине — 227. За это время число поломок оказалось небольшим. Наименее надёжным оказалось электрооборудование: из 28 неполадок на него пришлось 13. Также отмечались схожие с М3л проблемы при запуске мотора, когда происходило подгорание патрубков. Один раз сломалась буферная пружина подвески. Надёжность машины была признана высокой, а время, необходимое для её обслуживания – минимальным. При этом отмечалось, что надёжность машины напрямую зависит от правильности и своевременности обслуживания.

Несмотря на ряд отмеченных недостатков, испытатели не назвали американский танк неудачным. Правда, его не рекомендовали направлять в части, в которых на вооружении состояли отечественные машины. Слишком большой оказалась разница в методике обслуживания и используемом горючем (17705).

Армия:

18 февраля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 18 февраля наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

На одном из участков Юго-Западного фронта противник предпринял контратаку, двинув против нашей части танки и автоматчиков. Советские бойцы встретили вражеские танки и автоматчиков метким огнём, подбили 4 танка и уничтожили до 200 немецких солдат и офицеров. Понеся тяжёлые потери, противник отступил.

Обойдя укрепление противника, группа красноармейцев во главе с лейтенантом Подкиным (Западный фронт) выбила немцев из деревни Н. Противник потерял убитыми 40 солдат.

Три вражеских танка пытались атаковать наши позиции. Орудийный расчёт старшего сержанта Василия Андрушева несколькими выстрелами подбил один за другим два вражеских танка, третий танк повернул обратно.

Несколько объединённых партизанских отрядов Ленинградской области под командованием тт. В. и О. атаковали ночью немецкий гарнизон в одном населённом пункте. Подавив огневые точки противника, партизаны штыком и гранатой выбивали гитлеровцев из каждого дома. Большая группа немецких офицеров и солдат пыталась бежать, но попала в засаду и была полностью уничтожена. Ночной бой закончился полной победой партизан. Противник потерял убитыми 20 офицеров и 151 солдата. Захвачены трофеи: станковый пулемёт, 10 автоматов, 46 винтовок, несколько десятков гранат и другое вооружение и военное имущество.

Обер-ефрейтор 7 роты 418 полка 123 пехотной дивизии Фриц Брандт рассказал: «К началу военных действий в нашей роте насчитывалось 260 солдат и офицеров. Сейчас в строю осталось не более 70 человек. 30 обмороженных и больных солдат лежат в лазарете. Все солдаты до сих пор ходят в летнем, изрядно потрёпанном обмундировании. У многих очень неряшливый вид: шинели рваные, без пуговиц. На каждую роту выдали несколько пар эрзац-валенок-галош, сплетённых из соломы. Эти эрзац-валенки выдаются только тем солдатам, которые идут на пост».

У немецкого ефрейтора Эрвина Губ найдено письмо, адресованное Герте Мак в Берлин. Губ пишет: «...Сегодня мы опять получили один хлеб на 5 человек. Этого вполне достаточно для воробья, но не для солдата».

Энский севастопольский завод намного увеличил выпуск мин, гранат и другой военной продукции. Стахановцы завода тт. Головин, Махотин, Хохлов, Сергученко, Волченко, Надежда Попельская ежедневно выполняют по пяти норм.» (15044).

18 февраля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 18 февраля наши войска вели наступательные бои против немецко-фашистских войск и нанесли противнику большие потери в технике и в живой силе.

За 17 февраля сбито в воздушных боях 7 самолётов и уничтожено на аэродромах 28 самолётов противника. Всего за этот день уничтожено 35 немецких самолётов. Наши потери — 9 самолётов.

За 17 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 9 немецких танков, 202 автомашины с войсками и грузами, 5 штабных автобусов, 160 повозок с боеприпасами, 23 полевых орудия, 20 миномётов, 5 зенитно-пулемётных точек, разбито 2 паровоза и 5 железнодорожных эшелонов, рассеяно и частью уничтожено до 3 батальонов пехоты противника.

Наше стрелковое подразделение, действующее на одном из участков Западного фронта, в упорном бою с противником уничтожило 2 орудия, 23 пулемёта, 93 подводы с военным имуществом, 2 склада с боеприпасами и горючим и подавило 25 огневых точек. Гитлеровцы потеряли убитыми 256 солдат и офицеров. На другом участке фронта бойцы подразделения, которым командует тов. Тихомиров, отразив контратаку усиленного вражеского батальона, уничтожили 189 вражеских солдат и офицеров и захватили 8 пулемётов, 60 повозок, радиостанцию, несколько тысяч патронов и другие трофеи. 12 немецких солдат сдались в плен.

Наши бойцы под командованием тов. Кузнецова (Калининский фронт) разгромили крупную немецкую часть. На поле боя осталось более 600 трупов вражеских солдат и офицеров. На другом участке танковое подразделение, где командиром тов. Лыскин, уничтожило 10 немецких дерево-земляных огневых точек, 8 орудий и уничтожило несколько сот гитлеровских солдат и офицеров.

Красноармеец-автоматчик А. Кудинов в боях за село П. истребил 8 вражеских солдат и 4 немецких солдат взял в плен. В этом же бою тов. Кудинов захватил два немецких пулемёта и четыре автомата.

Один из партизанских отрядов, действующих на территории Смоленской области, выбил противника из населённого пункта Н. Партизаны после продолжительной осады немецкого гарнизона ворвались в этот населённый пункт и уничтожили 50 вражеских солдат и офицеров и 16 жандармов. Остатки гарнизона разбежались по окрестным лесам. Партизанами захвачены 400 винтовок, брошенных бежавшими немецкими солдатами, 3 орудия и 35 пулемётов.

Нашими бойцами захвачен приказ по 455 немецкому пехотному полку от 30 января 1942 ада. В приказе, в котором отмечается поражение полка в последнем бою, говорится: «66 храбрых офицеров и унтер-офицеров пали в этом бою. Мы скорбим о смерти нашего командира полка — подполковника Метуне. Кроме того, пали капитан Гартман, лейтенант Штрейхер, начальник штаба полка Грюссниг».

В январе немецкое командование перебросило из Франции на советско-германский фронт 333 полк 225 пехотной дивизии. Ниже публикуются выписки из дневника убитого унтер-офицера 8 роты этого полка Альберта Швана:

«9 января. Прибыли в Нарву. Налёт советских самолётов. Выведены из строя и погибли первые товарищи. Очень холодно. Не каждый в состоянии перенести морозы в 20—30 градусов. Опасность грозит прежде всего ногам и носу... Санитарам приходится очень много работать.

21 января. На фронте идут сильные бои. Моё отделение должно идти к полевой кухне, которая где-то отстала. Таким образом, мы оторвались от роты и никак не могли её найти.

23 января. Третий батальон уже понёс большие потери: убитых —104, обмороженных — 32. Прочие потери — свыше 300 человек».

По предложению технологов завода «Красное Сормово» тт. Попова, Кочергина и Краснопольского на заводе установлена и освоена новая машина. Реализация этого предложения технологов высвободила 42 квалифицированных рабочих, ускорила процесс производства деталей в 18 раз и даст один миллион рублей экономии в год.» (15044).

В ночь с 18 на 19 февраля 1942 полк снова бомбил ж.д. узел города Смоленск:

Самолет ТБ-7 № 42015, командир корабля полковник Алексеев, Штурман майор Лебедев в 17 час 53 мин 18.2.42 г. стартовал с аэродрома Ковров на бомбардирование ж.д. узла г. Смоленск с задачей уничтожения ж.д. эшелонов на ст. Смоленск пассажирская.

В 20 час 14 мин с высоты 5800 м на цель сброшены 24 ФАБ-100 и две ФАБ-500. Бомбы сброшены в два захода. В первый заход сброшена серия залпов из 22 бомб. Все разрывы бомб экипаж наблюдал на путях ст. пассажирской. В результате бомбометания возникло два очага пожара. При втором заходе сброшена серия из 4-х бомб, бомбы попали в ж.д. полотно Западнее ст. пассажирская.

При подходе к цели экипаж наблюдал один очаг пожара на ст. сортировочная, вызванный бомбометанием предыдущих экипажей.

В районе г. Смоленск сброшено 60 тысяч листовок.

Противодействие ПВО: Над целью ЗА малого и среднего калибра вела интенсивный огонь по самолету. Все разрывы снарядов ниже самолета. Работало 14 прожекторов, большинство из них расположены в северо-восточной и северной части узла. Лучи прожекторов стояли неподвижно над целью. В результате неизбежно попадание самолета в лучи прожекторов. У цели при бомбометании со встречным курсом на северо-запад прошел одномоторный самолет, выше нашего самолета на 50 метров слева с потушенными бортовыми огнями. По определению экипажа это был Ме-109.

Наблюдением экипажа установлено: в районе западнее Ржев, точное место штурман не определил, большое движение автотранспорта направлением на Восток и юго-восток. К северо- западу от г. Смоленск 70-90 км - шесть-семь очагов пожаров.

Метеоусловия: Над целью и на маршруте преимущественно ясно. В районе цели дымка, плохая горизонтальная видимость. Прогноз погоды оправдался.

После выполнения задания экипаж в 22 час 37 мин произвел посадку на своем аэродроме. Продолжительность полета 4 час 44 мин. Матчасть неисправна. При возвращении на свой аэродром отказал второй мотор, причина не установлена. Летчик привел самолет на свой аэродром на трех моторах.

В ночь с 19 на 20 февраля полк опять бомбил ж.д. узел города Смоленск:

Самолет № 42015 командир корабля полковник Алексеев, штурман майор Лебедев в 17 час 45 мин 19.2.42 г. стартовал с аэродрома Ковров на бомбардирование ж.д. узла Смоленск задачей уничтожения ж.д. эшелонов на ст. Смоленск - пассажирская. В 20 час 15 мин с высоты 5800 м на цель сброшены одна ФАБ-2000, две ФАБ-1000. Бомбы сброшены в один заход серией с интервалом 0,5 сек. Экипаж наблюдал прямое попадание двух бомб, одной ФАБ-2000 и одной ФАБ-1000 по путям станции с юга. При взрыве ФАБ-2000 образовался большой огненный столб красного цвета, покрывший площадь 25-30 метров в диаметре. Разрыв ФАБ-2000 резко отличается своей мощностью от разрыва ФАБ-1000.

На участке от линии фронта до цели и в районе цели были сброшены 80 тыс. листовок.

Противодействие ПВО: Над целью ЗА крупного и среднего калибра до 12 орудий вела огонь по самолету, причем огонь был более интенсивный, чем при налете 18.2.42 г. Работали до 12 прожекторов, расположенных севернее ж.д. узла. Прожектора быстро схватывали самолет в свои лучи и удерживали его на боевом курсе и при уходе, до предела досягаемости. Разрывы снарядов ложились в 100-150 метров от самолета, преимущественно ниже самолета. От взрывов снарядов самолет сильно трясло.

В районе цели патрулировал истребитель, тип не опознан, атаковывать наш самолет не пытался.

Наблюдением экипажа установлено: севернее и северо-восточнее г. Ржев 20-25 км движение автомашин в разные стороны. Город Демидов охвачен пожарами.

Метеоусловия: На маршруте и над целью преимущественно ясно. Прогноз погоды оправдался.

После выполнения задания экипаж в 22.29 произвел посадку на своем аэродроме. Продолжительность полета 4 час 45 мин.

Матчасть исправна (19105).

18 февраля 1942 Ставка ВГК приняла решение продолжить десантную операцию в районе Вязьмы и снова в немецкий тыл полетели ТБ-3 и ПС-84. Ночная высадка подразделений 214-й воздушно-десантной бригады проходила крайне тяжело. Из-за ошибок пилотов и штурманов мелкие группы парашютистов оказались рассеянными практически по всей Смоленской области. А отдельные экипажи так заплутали, что производили десантирование за сотни километров от места назначения, в глубоком тылу, но только не во вражеском, а в собственном.

В конечном итоге Вяземская десантная операция закончилась полным крахом. Советская авиация не смогла ни эффективно снабжать высаженные части, ни доставлять им достаточные подкрепления, ни оказать им сильную поддержку с воздуха. В то же время пикирующие бомбардировщики и штурмовики люфтваффе регулярно наносили бомбовые удары по сражавшимся в полном окружении десантным частям. Остатки последних смогли прорваться сквозь немецкие позиции и выйти в расположение советских войск только в конце июня 1942  г.

Советские ответные удары по немецким авиабазам оказались гораздо менее эффективными. Люфтваффе сумели организовать и затем почти беспрепятственно использовать воздушный мост с частями 16-й армии, окруженными в районе городов Демянск и Холм. Авиации ВВС Западного фронта удалось провести лишь один удачный налет на аэродром около поселка Новое Село, расположенного в 9 километрах севернее Вязьмы. На нем в ночь на 6 марта прямыми попаданиями бомб было уничтожено пять самолетов, в том числе два Do-17P из 2-й эскадрильи дальней разведки Aufkl.Gr.11. Удары же по немецким аэродромам в Смоленске, Боровском и Дугино, организованные в те же дни, закончились безрезультатно (19522).

18 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1310 [О назначении Пономаренко П.К. чл. ВС 3 уд. А.] (7022, 129).

Жизнь и внутренняя политика:

18 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1309 О внесении поправки в редакцию пункта 3 постановления ГОКО № 1156сс от 16 января 1942 г. "О сдаче трофейного имущества". РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 128 (11012).

Внешняя политика:

18 февраля 1942 года было отправлено:

И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ *

Подтверждая получение Вашего послания от 13 февраля с. г., я прежде всего хотел бы отметить, что разделяю Вашу уверенность, что усилия вновь назначенного Посла США в СССР адмирала Стэндли, которого Вы столь лестно и высоко оцениваете, сблизить наши страны еще больше, увенчаются успехом.

Ваше решение, господин Президент, предоставить в распоряжение Правительства СССР второй миллиард долларов, согласно закону о передаче вооружения взаймы или в аренду, на тех же самых условиях, на которых был предоставлен и первый миллиард, Советское Правительство принимает с искренней благодарностью. В связи с поставленным Вами вопросом я должен сообщить, что в данный момент, чтобы не откладывать решения, Советское Правительство не возбуждает вопроса об изменении условий предоставления Советскому Союзу указанного второго миллиарда долларов и о соответствующем учете крайнего напряжения ресурсов СССР в войне с нашим общим врагом. Вместе с тем я полностью с Вами согласен и выражаю надежду, что позднее нами совместно будет определен подходящий момент, когда окажется обоюдно желательным пересмотреть заключаемые сейчас финансовые соглашения, с тем чтобы особо принять во внимание отмеченные выше обстоятельства.

Пользуясь случаем, я хотел бы обратить Ваше внимание на то, что в данное время соответствующие органы СССР при реализации предоставленного СССР займа встречаются с большими трудностями в транспортировке в порты СССР закупленных в США вооружения и материалов. Мы считали бы в данных условиях наиболее целесообразным порядок транспортировки вооружения из Америки тот, который с положительными результатами применяется для транспортировки предметов вооружения из Англии в Архангельск, но которого до сих пор не удалось осуществить в отношении поставок из США. Этот порядок заключается в том, что британские военные власти, поставляющие вооружение и материалы, сами отбирают пароходы, а также организуют погрузку в порту и конвоирование пароходов до порта назначения. Советское Правительство было бы весьма признательно, если бы этот же порядок доставки вооружения и конвоирования пароходов в порты СССР был принят и Правительством США.

С искренним уважением

И. СТАЛИН (7430).

За рубежом:

18 февраля 1942 английское правительство сняло ограничения на покупки мыла шахтерами (4962).

18 февраля 1942 у берегов Ньюфаундленда затонул американский эсминец “Тракстон”, 119 человек погибли (4962).

18 февраля 1942 французская подлодка “Сюркуф” (самая большая в мире) затонула в Атлантическом океане (4962).

В ночь с 18 на 19 февраля 1942 французская п/л вооруженная самолетом, Сюркуф затонула в Карибском море в результате столкновения с транспортом Томсон лайке. Погибли все 127 членов команды и 3 английских офицера (3481).

Авиапромышленность:

19 февраля 1942 С.В.И. писал Л.П.Б., Г.М.М., А.И.Ш. письмо N 265с:

"Самолет Ил-2 хорошо освоен в серийном производстве заводом 18 и испытан в условиях войны.

В данный момент работа ОКБ-НКАП по самолету Ил-2 сводится к исполнению запросов фронта и к помощи серийным заводам, осваивающим Ил-2. Эта работа не поглощает полностью наличных сил КБ и моих как ГК.

Учитывая опыт войны, мною разрабатывается дальнейшее развитие типа бронированного штурмовика, но для работы над ним необходима база, которой в данный момент ОКБ не имеет.

Прошу Вас о предоставлении ОКБ НКАП в качестве опытной базы, помещение бывшего цеха оперения завода 1 и перевода КБ в Москву на эту базу.

В г. Куйбышеве будет оставлена группа, которая полностью обеспечит заводы 1 и 18, которой уже раньше хорошо обеспечивался завод в Воронеже (1679,82).

19 февраля 1942 г. на совместном заседании руководства ВВС и НКАП рабочих. подводились промежуточные итоги их работы на фронтах ремонтных бригад завода № 1 общей численностью около 80 человек. Отмечалась большая помощь строевым частям и ремонтным органам нашей авиации как в освоении эксплуатации и ремонте материальной части, так и в организации полевого ремонта. Некоторые вопросы оказались трудно решаемыми, требовалась специальная подготовка технического состава. Так, выяснилось, что в морозную погоду приходилось по несколько раз за ночь прогревать моторы, опасаясь полного загустевания масла. Печки, котелки и другие импровизированные средства подогрева моторов оказались малоэффективными на ветру, а ламп АПЛ—1 не хватало. В результате моторы АМ—35А практически всех МиГов из базировавшихся в Подмосковье 16, 27, 120, 122, 519-м иап больше времени наработали на земле, чем в воздухе. Важную работу провели специалисты НИИ ВВС по обеспечению запуска холодного мотора МиГа, используя разжижение масла бензином. Этот способ был разработан американскими специалистами перед Второй мировой войной и оказался очень полезен в условиях студеной погоды. В последних числах января в 120-м иап при средней температуре воздуха минус 320 С на одном из МиГ—3 двигатель прогревали через девять часов, в то время другой истребитель, где не применяли разжижение масла бензином, — через каждые два часа. Этот эксперимент наглядно показал всем инженерам и техникам преимущество использования разжиженной смазки. Также хорошо зарекомендовали себя теплые чехлы. Но не только холод мешал нормальной эксплуатации самолетов и моторов (9984).

19 февраля 1942 директор завода № 18 Шенкман и Нач. ОЭР Бобров писали письмо № 285 НКАП А.И.Ш.

В дополнение посланной Вам 14/П-42 г. телеграммы шифр № 146ш, препровождаем материал проверки причин срыва отправки самолетов на фронт формирующихся с .15/I по 15/У1 под непосредственным руководством Первой запасной авиабригады базирующееся на станции Кряж.

Па основании отправляемых Вам материалов проверки считаем необходимым просить Вас поставить вопрос перед командованием В.В.С. К.А. о более серьезной организации работ по формированию полково Ил-2 в 1-й З.А.Б., для чего необходимо:

I. Обеспечить аэродромы формирующие АП Ил-2 отдельными БАО и ПАРМ"ами всем необходимым материально-техническим имуществом, обеспечивающим массовую зимнюю эксплоатацию и ремонт самолетов выходящих из строя при формировании полков.

2. Б. А. О. и ПАРМы подчинить непосредственно командиру и старшему инженеру, руководящих формированием полков.

3. Организовать диспетчерскую службу, ведающую приемом прибывающих машин с завода, отправкой полков и машинами временно выбывшими из графика. Указанная служба должна вести строгий и тщательный учет всех самолетов.

4. Военному представительству завода передавать базе инструмент и запасные части самолетов формирующихся к отправке.

5. Обеспечить базы готовыми изделиями, как-то: колесами, во домаслорадиаторами, приборами и т.д. необходимыми при эксплоатации самолетов

6. Претензий к заводу должны передаваться через представителя завода на базе и старшего военного представителя завода оформленные двухсторонними актами.

7. Завод обеспечивает базу формирования постоянными представителями и бригадами, для устранения дефектов.

8. База обеспечивает заводские бригады помещением для жилья,коптерки, для хранения инструмента и запчастей и питанием за наличный расчет.

О Вашем решении по данному письму просим поставить нас в известность (1635).

19 февраля 1942 на территорию СССР был переброшен бывший красноармеец Тимохин с заданием организации на 1 и 39 заводах диверсионных групп, а на Ленинградском ш был задержан агент гестапо Федоров, который пытался пробраться в Москву для организации диверсий (1836,128).

19 февраля 1942 г. первый полет нового самолета ДВБ-102 выполнил летчик НИИ ВВС В.И.Жданов, затем полеты продолжил заводской летчик-испыта- тель Ф.Ф.Опадчий. Испытания сопровождались ненадежной работой двигателей, уже в третьем полете отметились неполадки в левом М-120ТК. В апреле машину передали на испытания в НИИ ВВС, однако полностью зафиксировать летные характеристики по причине неустойчивой работы двигателей не удалось. В процессе проведения испытаний в передней установке смонтировали 20-мм пушку ШВАК, а на подфюзеляж- ной турели - пулемет УБК калибра 12,7 мм.

Кроме неудовлетворительной работы двигателей выявилось достаточное количество иных проблем и недостатков. В частности, изначально заложенные малые габариты кабины штурмана и пилота определили недостаточный обзор из них, затруднение посадки в самолет и выбрасывания с парашютом. Установленная пушка ШВАК закрывала обзор штурману и мешала наведению на цель при выходе на боевой курс. Нужно отметить, что указанный недостаток был отмечен еще до проведения первых полетов, поэтому уже в начале 1942 г. велись разработки новой передней гермокабины и бомбового отсека.

В ходе продолжения испытаний самолет летал с двигателями М-120, которые не развивали полную мощность, кроме того, при подъеме на высоту не использовались турбокомпрессоры. Это определило скромные достигнутые результаты испытаний: потолок составил 8300 метров, максимальная скорость - 542 км/ч на высоте 6250 метров.

В июне 1942 г. на самолете заменили силовую установку - установили двигатели М-71. С этими звездообразными двигателями воздушного охлаждения испытательные полеты в Сибири продолжались еще в течение года. Затем, в 1943 г. последовало постановление Комитета обороны о перебазировании завода №288 в Москву, на территорию авиазавода № 482. В.М.Мясищева назначили главным конструктором завода № 22 в Казань, а его конструкторское бюро поделили между этими двумя предприятиями. Лишь в ноябре 1943 г. две части коллектива объединили в Москве под общим названием ОКБ-482, где и продолжили тематику создания высотных машин.

ОСНОВНЫЕ ЛЕТНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВБ-102

|  | Проект | ДВБ-102 | ДВБ-102 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1940 г. | 2хМ-120ТК | 2хМ-71 ТК-3 |
| Размах крыла (м) | 25,16 | 25,168 | 25,22 |
| Длина (м) | 18,90 | 18,90 | 20,30 |
| Площадь крыла (мг) | 78,0 | 78,34 | 78,8 |
| Вес пустого (кг) | 10392 | 11873 |  |
| Взлетный вес (кг) | 14705 | 15183 | 15500 |
| Взлетный вес макс, (кг) | 15245 | 18500 | 17800 |
| Нагрузка на крыло (кг/мг) | 188,5 * | 193,8 | 225,8 |
| Скорость макс. Н=0 (км/ч) | 486 | 456 | 440 |
| Скорость макс, (км/ч) | 620 | 545 | 570 |
| На высоте (м) | 10000 | 6000 | 8500 |
| Посадочная скорость (км/ч) | 115 | - | 130 |
| Время набора 6000 м (мин) | 13,8 ** | 13,5 | 13,5 |
| Дальность полета с бомбовой |  |  |  |
| нагрузкой 1000 кг(км) | 3850 | 3440 | 3470 |
| Практический потолок (м) | 11000 | 10500 | 10750*** |

* с нормальным взлетным весом

**расчетное значение для высоты 5000 м

***достигнупотолок (11941).

19 февраля 1942 года гл. конструктор завода N 22 Незваль писал письмо Шахурину.

Докладная записка

Самолет Пе-8, имея на сегодня несколько ограниченную емкость бомбодержателей (равную в максимальном варианте 4400 кг), при выполнении боевых заданий по близким целям зачастую полностью не использует своей грузоподъемности, причем наибольшая недогрузка бомб получается при подвеске бомб среднего калибра.

В то же время имеются сведения о том, что бомбовая нагрузка иностранных четырехмоторных бомбардировщиков значительно превышает бомбовую нагрузку самолета Пе-8.

Учитывая приведенные обстоятельства, Конструкторский отдел завода N 22 по самолету Пе-8 поставил перед собой задачу о доведении общей емкости бомбодержателей до 7000 кг с одновременным увеличением внутренней подвески бомб калибра 250, 500 и 1000 кг, а также с подвеской внутри фюзеляжа проектирующейся бомбы в 5000 кг.

Сохранение предельной дальности полета с увеличенной бомбовой нагрузкой достигается с одной стороны некоторым увеличением полетного веса (до 37,5 тонн) с сохранением взлетных качеств самолета, а с другой - уменьшением километровых расходов топлива за счет улучшения качества самолета. Для решения этой задачи нами разработана конструкция более глубокого убирания шасси (с одновременным увеличением его прочности) убирание хвостового колеса, устранение щелей и выступающих частей, а также улучшение поверхностей.

В результате проведения модификации, самолет Пе-8, оборудованный более мощными дизель-моторами М-30В, будет обладать следующими данными:

| 1. Максим. скорость у земли в км/час | 390 | при |
| --- | --- | --- |
| 2. Максим. скорость на расчетной высоте | 475/6000 | 30 тн |
| 3. Потолок практический в м | 9300 |  |
| 4. Время набора высоты до 6000 м в мин. | 14 |  |
| 5. Длина разбега в м | 800 | при |
| 6. Дальность с 4000 кг бомб в км | 5600 | 37,5 тн |

При полетном весе 37,5 тонн с изменением бомбовой нагрузки от 0 до 7 донн самолет обладает следующей дальностью:

| Бомбовая нагрузка | 0 | 1 тн | 2 тн | 3 тн | 4 тн | 5 тн | 6 тн | 7 тн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горючее в кг | 13000 | 12000 | 11000 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 |
| Дальность | 8150 | 7500 | 6850 | 6250 | 5600 | 4850 | 4150 | 3400 |

Намеченная модификация учитывает максимально сохранение имеющейся оснастки и потребует изменения конструкции отдельных частей главным образом из условий прочности. Наиболее серьезному изменению подвергнется шасси самолета.

Внося это предложение, прошу Вашего указания о включении его в план опытного строительства на 1943 год в качестве темы для моего конструкторского отдела (1667,176).

19 февраля 1942 года Як-1 № 2038 был принят военной приемкой и с 23 февраля по 15 марта подвергся испытаниям на Научно-испытательном полигоне авиационного вооружения (НИП АВ) ВВС КА.

В мае 1941 г. на заводе № 292 была начата постройкой экспериментальная машина (стоимостью 293 тысячи рублей) на которой два синхронных пулемета ШКАС были заменены на два синхронных пулемета УБ с беокомплектом 220 патронов. Начавшаяся война не дала времени на доводку и внедрение нового варианта вооружения в серийное производство.

Новая стрелковая установка полигонные испытания выдержала, однако, были отмечены серьезные дефекты, требовавшие обязательного устранения перед внедрением в серию. К маю 1942 г. была выпущена опытная серия из пяти самолетов (№№ 3752, 3852, 4252, 4352, 4452) на которых были устранены замечания, полученные на полигонных испытаниях. Четыре машины этой серии с 12 мая по 2 июня 1942 г. прошли войсковые испытания в 182 иап (командир полка Герой Советского Союза майор Нога) 105 над ПВО г.Ростова с хорошим результатом.

Распространения этот вариант Як-1 не получил. Его полетный вес возрос, а компенсировать связанное с этим ухудшение летных данных было нечем. На фронте же все шире стала применяться новая модификация Мессершмитта - Bf. 109F, которой уступал в скорости и вертикальном маневре даже Як-1 с обычным вооружением (12048).

К 19 февраля 1942 г. самолет Як-7 М-82 подготовили к полетам, но непригодность аэродрома к полетам на колесах вызвала необходимость установки и отработки лыжного шасси (для фотосъемки машины лыжи поменяли на колеса, а потом вернули лыжи обратно). Затем в процесс испытаний вмешались метели, и первый полет машина сделала только 28 февраля 1942 г. После шестого полета и третий мотор пришлось заменить из-за разрушения поршня. В материалах испытаний не сказано явно об использовании отсека второй кабины при проведении испытаний. Однако ряд фактов, а именно установка термопар на головку каждого цилиндра, снятие заднего фюзеляжного бензобака, установка в заднем отсеке приборной доски и заливного бензобака, позволяет говорить о возможном участии в ряде полетов наблюдателя. По расчетам, максимальные скорости Як-7 М-82 должны были быть 505 км/ч на номинальном режиме, 515 км/ч на форсаже у земли и 615 км/ч на высоте 6400 м, но в первых полетах на определение летных характеристик достичь заданных величин не удалось.

К исследованию проблемы «недобора» скорости самолетом Як-7 М-82 в марте 1942 г. подключился Новосибирский филиал ЦАГИ. Расчеты показали, что ее решение на данном экземпляре машины невозможно. Для получения требуемых характеристик самолета следовало установить винт большего диаметра - 3,2 м (в процессе испытаний устанавливались винты типа АВ-5 диаметром 2,8 и 3,0 м). Для решения проблемы перегрева мотора при участии специалистов аэрогидродинамического института в ОКБ завода №153 началось проектирование капота типа ЦАГИ для Як-7 М-82. Справедливости ради следует сказать, что эти работы не носили спешного характера и прерывались в каждом случае, когда требовалось решить другие, более срочные задачи (23381).

19 февраля 1942 был отпечатан Отчет о выпуске самолетов и авиамоторов за 1941 по НКАП (2133):

| Завод | Изделие | Отчет 1940 | Отчет 1941 | 1 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1942 |
| 1 | МиГ-3 | 20 | 3070 | 12 |
|  | И-153 | 2362 | 64 |  |
|  | МиГ-1 | 100 | - |  |
|  | Як-4 | 81 | - |  |
|  | Ил-2 | - | 3 | 768 |
|  | Итого | 2563 | 3137 |  |
| 21 | ЛаГГ-3 | - | 1659 | 1376 |
|  | ЛаГГ-5 |  |  | 1 |
|  | И-16 | 1607 | 80 |  |
|  | И-21 | - | 1 |  |
|  | И-180 | 1 | - |  |
|  | УТИ-4 | 600 | 256 |  |
|  | Як-7 |  |  | 4 |
|  | Итого | 2208 | 1996 |  |
| 22 | Пе-2 | - | 1120 | 756 |
|  | Ар-2 | 71 | 127 |  |
|  | СБ | 1749 | 69 |  |
|  | Итого | 1820 | 1316 |  |
| 18 | Ил-2 | - | 1510 | 1622 |
|  | ДБ-3Ф | 808 | 328 |  |
|  | Ер-2 | - | 71 |  |
|  | Итого | 808 | 1909 |  |
| 39 | Пе-2 | 1 | 303 | 368 |
|  | ДБ-3Ф | 198 | 44 |  |
|  | Пе-3 | - | 196 | 50 |
| 39/125 | Пе-2 | - | 144 |  |
|  | СБ | 375 | 24 |  |
|  | Итого | 574 | 711 |  |
| 292 | Як-1 | - | 1212 | 1459 |
|  | И-26 | 16 | - |  |
|  | ХАИ-5 | 18 | - |  |
|  | Итого | 34 | 1212 |  |
| 153 | ЛаГГ-3 | - | 265 | 71 |
|  | И-16 | 503 | 19 |  |
|  | Як-1 | - | 21 |  |
|  | Як-7 |  |  | 480 |
|  | Ути-4 | - | 404 |  |
|  | Итого | 503 | 709 |  |
| 301 | Як-1 | - | 121 | 18 |
|  | И-26 | 48 | - |  |
|  | УТИ-26 | - | 186 |  |
|  | УТ-3 | 11 | - |  |
|  | ЛаГГ-3 |  |  | 71 |
|  | Итого | 59 | 307 |  |
| 126 | ДБ-3Ф | - | 349 | 351 |
|  | ДБ-3 | 100 | 18 |  |
|  | Итого | 100 | 367 |  |
| 135 | Су-2 | 110 | 652 | 42 |
| 207 | Су-2 | 3 | 89 |  |
| 23 | ЛаГГ-3 | - | 65 |  |
|  | АП | 125 | - |  |
|  | УТ-2 | 383 | 5 |  |
|  | С-2 | 365 | 5 |  |
|  | У-2 | 472 | - |  |
|  | Ил-4 |  |  | 6 |
|  | Итого | 1345 | 75 |  |
| 31 | ЛаГГ-3 | - | 474 | 313 |
|  | Су-2 | 12 | 4 |  |
|  | МДР-6 | 13 | 4 |  |
|  | КОР-1 | 9 | - |  |
|  | ГСТ | 21 | - |  |
|  | МБР-2 | 38 | - |  |
|  | Итого | 93 | 482 |  |
| 124 | Пе-2 | - | 104 |  |
|  | ТБ-7 | 10 | 21 | 9 |
|  | ПС-84 | 10 | - |  |
|  | Итого | 20 | 125 |  |
| 81 | Як-4 | 57 | 63 |  |
|  | Пе-2 |  |  | 43 |
|  | УТ-3 | 1 | - |  |
|  | Итого | 58 | 63 |  |
| 381 | Ил-2 | - | 26 | 134 |
| 30 | Ил-2 |  |  | 768 |
|  | Як-1 |  |  | 65 |
| 30 | МБР-6 | - | 21 |  |
| 84 | ПС-84 | 51 | 236 |  |
| 458 | УТИ-4 | - | 356 |  |
| 47 | УТ-2 | 50 | 550 |  |
|  | С-2 | - | 15 |  |
|  | Итого | 166 | 550 |  |
| 116 | УТ-2 | - | 99 |  |
| 387 | У-2 | 50 | 1245 |  |
|  | С-2 | - | 15 |  |
|  | Итого | 50 | 1260 |  |
| 166 | Ту-2 |  |  | 24 |
| Всего самолетов | 10565 |  | 15698 |  |
| Моторы |  |  |  |  |
| 16 | М-105Р | 41 | 1230 | 815 |
|  | М-11 | 3329 | - |  |
|  | МВ-6 | 9 | 8 |  |
|  | МВ-4 | 6 | - |  |
| 16/27 | М-105Р | 3 | 307 |  |
|  | Итого | 3388 | 1545 |  |
| 19 | М-62 | 698 | 1450 |  |
|  | М-62ИР | 24 | 981 | 834 |
|  | М-25В | 1134 | 2068 |  |
|  | АМ-35А | - | 22 |  |
|  | М-82 | - | 412 | 1090 |
|  | М-71 | - | 2 |  |
|  | М-63 | 2111 | 1 |  |
|  | М-81 | 10 | - |  |
|  | Итого | 3977 | 4936 |  |
| 24 | АМ-35А | 192 | 4012 | 106 |
|  | АМ-37 | - | 29 |  |
|  | АМ-38 | - | 2106 | 2540 |
|  | М-62Р | 36 | - |  |
|  | М-62 | 3061 | 22 |  |
|  | ГАМ-34БС | 217 | 28 |  |
|  | АМ-34 |  |  |  |
|  | (НФРН, |  |  |  |
|  | ГФН,7, |  |  |  |
|  | Ф) | 550 | - |  |
|  | М-62ИР | 160 | - |  |
|  | М-35 | 30 | - |  |
|  | Итого | 4029 | 6386 |  |
| 45 | АМ-38 |  |  | 5 |
| 26 | М-105Р | 1227 | 4276 | 465 |
|  | М-105П | 235 | 4906 | 3781 |
|  | М-103 | 4828 | 48 |  |
|  | М-104 | 47 | - |  |
|  | М-107 | - | 24 |  |
|  | М-17 |  |  |  |
|  | Ф/Г | 525 | 6 |  |
|  | М-106 | 1 | - |  |
| 26/384 | М-105Р | - | 217 |  |
|  | М-105П | - | 445 |  |
|  | Итого | 6863 | 9922 |  |
| 29 | М-88 | 1128 | 2921 | 1700 |
|  | М-89 | - | 107 |  |
|  | М-87 | 2009 | 33 |  |
|  | Итого | 3137 | 3066 |  |
| 82 | М-30 | - | 40 |  |
| 82/27 | М-30 | - | 4 |  |
| 234 | М-105П | - | 72 |  |
|  | М-105Р | - | 2 |  |
| 154 | М-11 | 58 | 2269 |  |
| Итого | 21452 |  | 28242 |  |

(составлен по телеграфным сообщениям, подлежит уточнению - 2133).

19 февраля 1942 г. Из приказа Наркомата авиационной промышленности СССР и Главного управления Военно-Воздушных Сил Красной Армии «О выделении инструктивных и рабочих бригад заводами НКАП по ремонту моторов и самолетов в авиамастерских и частях ВВС Красной Армии»

В истекшем 1941 г. в период военных действий выездными бригадами серийных заводов НКАП была оказана большая техническая помощь строевым частям и реморганам ВВС Красной Армии, как в освоении эксплуатации и ремонта материальной части, так и непосредственно по полевому ремонту моторов и самолетов.

Учитывая, что потребность в технической помощи заводов НКАП частям и реморганам ВВС Красной Армии и в 1942 г., в связи с запросами фронта, будет не менее значительной, приказываем:

1. Директорам серийных заводов укомплектовать 143 заводские инструктивные и рабочие бригады с общим количеством рабочих -специалистов 870 человек, согласно прилагаемой ведомости № I и 2, и закрепить их за ВВС Красной Армии на 1942 г. для ремонта моторов и самолетов в авиачастях и реморганах ВВС Красной Армии.

2. Высылку бригад с заводов к месту работы производить в течение всего 1942 г. по письменному или телеграфному запросу Управления эксплуатации и ремонта ГУ ВВС Красной Армии.

3. Директорам заводов НКАП высылать рабочие и инструктивные бригады в места, указанные Управлением эксплуатации и ремонта, в трехдневный срок после получения запроса.

4. Продолжительность работы каждой бригады установить от 20 до 45 дней. Указанный срок может быть увеличен в отдельных случаях, в зависимости от конкретных условий в местах командирования бригад, только по разрешению Управления эксплуатации и ремонта Главного управления ВВС Красной Армии, о чем последнее своевременно уведомляет директора завода НКАП, командировавшего бригаду.

5. Объем работ выездных бригад заключается в инструктировании инженерно-технического состава и рабочих реморганов ВВС Красной Армии по правильному ремонту и монтажу объектов и в непосредственной работе по ремонту материальной части в качестве специалистов.

Народный комиссар авиационной промышленности СССР	А. Шахурин

Начальник ГУ ВВС КА генерал-лейтенант авиации	И. Петров

НА РТ. Ф. Р-2845. Оп. 3. Д. 117. Л. 106-107. Заверенная копия (23811).

Другие оборонные отрасли:

19 февраля 1942 года, согласно сводке по испытаниям Т-70, датированной первым днём их проведения:

«1. Езда по целине, глубина снежного покрова 40–50 см.

а) пройдено по целине 50 км.

б) средняя скорость 13 км/ч

в) пройдено по другим дорогам 25 км

Преодоление снежной целины Т-70 производилось на третьей передаче с редким переходом на вторую передачу.

В то же время танк Т-60 мог идти на этой же целине только на первой и иногда второй передаче. Средняя скорость движения у танка Т-60 по этой снежной целине ниже, чем у танка Т-70, в два раза».

На пересечённой местности ГАЗ-70 развивал среднюю скорость 18–20 км/ч, при этом расход топлива составлял 200 литров на 100 километров. По просёлку танк прошёл 106 км, при этом средняя скорость составила 20–24 км/ч, а расход топлива – 160 литров на 100 километров. Что же касается езды по шоссе, то Т-70 преодолел 130 километров со средней скоростью 32 км/ч, максимальной скоростью 45 км/ч и расходом топлива 100 литров на 100 километров. Эти результаты были признаны вполне удовлетворительными.

В ходе испытаний на проходимость максимальный угол подъема составил 25 градусов, на более крутые углы не хватало сцепления гусениц с грунтом. Также в ходе испытаний танк свалил сосну с диаметром ствола 25 см.

Всего из основного вооружения было произведено 266 выстрелов. Скорострельность при стрельбе на ходу составила 4–5 выстрелов в минуту, при этом отмечалась вполне удовлетворительная кучность. Никаких претензий по поводу того, что башня одноместная, в отчёте не приведено. Более того, прямо указывается, что «рабочие места расположены удобно».

Также стоит отметить, что обзорность с места командира в отчёте признана удовлетворительной. Особо отмечался перископ в крыше башни, появление которого снизило непросматриваемое пространство для командира до 6–8 метров. Впрочем, более поздние исследования показали, что «мёртвая зона» составляет 9 метров.

По итогам испытаний танка были сделаны следующие выводы:

«1. Боевые свойства и тактические возможности танка Т-70 значительно превосходят таковые танка Т-60, агрегаты и детали которого использованы в конструкции Т-70.

2. Все основные показатели характеристик танка Т-70 – вооружение, бронирование, средние скорости движения, маневренность, проходимость в условиях снежных дорог и целины, обзорность превосходят соответствующие показатели танка Т-60, давая возможность использовать танк Т-70 в качестве легкого танка, могущего бороться с противотанковой артиллерией малого калибра, легкими и малыми танками, пехотой и механизированными восками противника, а также служить в качестве танка непосредственной поддержки пехоты.

3. Легкий танк Т-70 может быть принят на вооружение Красной Армии и запущен в серийное производство для замены Т-60.

4. Выявленные комиссией недостатки должны быть устранены заводом в порядке прилагаемого перечня.

5. Одновременно с запуском серийного производства ГАЗ-у необходимо продолжить испытания Т-70 на прочность агрегатов в весенних и летних условиях» (17664).

19 февраля 1942 года на испытания вышел новый танк - Т-70 (ГАЗ-70) (23179).

19 февраля 1942 в Москве начались испытания опытного образца Т-70, который в срочном порядке доставили из Горького. В них участвовал и Т-60 с утолщенной броней. По поводу этих самых испытаний есть немалое число мифов, связанных, прежде всего, с вооружением. Часто упоминается тема того, что башня, мол, с самого начала была забракована, а Астров что-то обещал переделать. Вот только отчет по испытаниям говорит совсем о другом. 20 февраля Т-70 прибыл на полигон завода №8. В ходе пробного выстрела обнаружились неполадки в работе системы отката. То же самое происходила и проведении последующих 4 выстрелов. Выяснилось, что шток тормоза был неправильно скреплен с кронштейном тормоза отката. На следующий день, после исправления неисправности, было произведено 262 выстрела, система работала безотказно. Была показана удовлетворительная кучность, прицельная скорострельность составила 4-5 выстрелов в минуту. Расположение укладок с патронами для 45 мм пушки признали удобным. При этом отмечались дефекты механизмов поворота башни по горизонтали и вертикали. Про требования увеличить боевое отделение или введение в экипаж заряжающего в данном отчете нет ни слова.

Собственно говоря, в тех же мифах находится и история насчет проходимости танка Т-60 по снегу. Способность этого танка якобы уверенно двигаться по снегу опровергают и совместные испытания, и сводки с фронтов. После утолщения брони удельная мощность Т-60 снизилась до 10,94 л.с. на тонну, у Т-70 этот показатель составлял 15,5 л.с. на тонну. Преимущество по подвижности стало еще более очевидным в ходе испытаний. При равной максимальной скорости, составившей 45 км/ч, средняя скорость Т-70 по шоссе составила 32 км/ч, а у Т-60 она не дотянула даже до расчетных 25 км/ч. Еще более существенной разницей стали испытания на проселке. Первый их этап, составивший 247 километров, проходил по ухабистому проселку в районе Пушкино. Сложный характер дороги привел к тому, что средняя скорость составила 12-14 км/ч, впрочем, Т-60 ехал еще медленнее. Позже было пройдено 106 километров по более ровным участкам, на них средняя скорость составила 20-24 км/ч. Т-60 не смог в тех же условиях развить и 20 км/ч. При прохождении данного этапа расход топлива Т-70 составил 160 литров на 100 километров.

Наиболее же показательным оказался третий этап испытаний. 50 километров Т-70 прошел по целине, которая была покрыта глубоким снегом. Глубина снежного покрова составляла 30-40 см, а на отдельных участках она превышала 51 см. Средняя скорость движения по самым сложным участкам составляла 13 км/ч, Т-60 ехал в 2 раза медленнее. По итогам полного пробега средняя скорость на данной местности составила 18-20 км/ч, а расход топлива 200 литров на 100 километров. При всём желании Т-60 таких результатов показать не смог. Т-70 оказался лучше своего предшественника по всем статьям. Неудивительно, что по итогам испытаний, которые закончились 24 февраля 1942 года, Т-70 рекомендовали к принятию на вооружение. Впрочем, комиссия почти сразу указала на необходимость работы по ходовой части. В ходе испытаний каких-то проблем не выявилось, но неприятности на перспективу выглядели очевидными. У Т-60 на один каток приходилась нагрузка 700 кг, а у Т-70 – 900 кг. Поэтому рекомендовалось заняться усилением ходовой части, на перспективу. Будущее показало правоту такого решения (23179).

19 февраля 1942 года Т-70 (ГАЗ-70) вышел на испытания. В них участвовал и Т-60 с утолщенной броней. По поводу этих самых испытаний есть немалое число мифов, связанных, прежде всего, с вооружением. Часто упоминается тема того, что башня, мол, с самого начала была забракована, а Астров что-то обещал переделать. Вот только отчет по испытаниям говорит совсем о другом. 20 февраля Т-70 прибыл на полигон завода №8. В ходе пробного выстрела обнаружились неполадки в работе системы отката. То же самое происходила и проведении последующих 4 выстрелов. Выяснилось, что шток тормоза был неправильно скреплен с кронштейном тормоза отката. На следующий день, после исправления неисправности, было произведено 262 выстрела, система работала безотказно. Была показана удовлетворительная кучность, прицельная скорострельность составила 4-5 выстрелов в минуту. Расположение укладок с патронами для 45 мм пушки признали удобным. При этом отмечались дефекты механизмов поворота башни по горизонтали и вертикали. Про требования увеличить боевое отделение или введение в экипаж заряжающего в данном отчете нет ни слова.

Собственно говоря, в тех же мифах находится и история насчет проходимости танка Т-60 по снегу. Способность этого танка якобы уверенно двигаться по снегу опровергают и совместные испытания, и сводки с фронтов. После утолщения брони удельная мощность Т-60 снизилась до 10,94 л.с. на тонну, у Т-70 этот показатель составлял 15,5 л.с. на тонну. Преимущество по подвижности стало еще более очевидным в ходе испытаний. При равной максимальной скорости, составившей 45 км/ч, средняя скорость Т-70 по шоссе составила 32 км/ч, а у Т-60 она не дотянула даже до расчетных 25 км/ч. Еще более существенной разницей стали испытания на проселке. Первый их этап, составивший 247 километров, проходил по ухабистому проселку в районе Пушкино. Сложный характер дороги привел к тому, что средняя скорость составила 12-14 км/ч, впрочем, Т-60 ехал еще медленнее. Позже было пройдено 106 километров по более ровным участкам, на них средняя скорость составила 20-24 км/ч. Т-60 не смог в тех же условиях развить и 20 км/ч. При прохождении данного этапа расход топлива Т-70 составил 160 литров на 100 километров.

Наиболее же показательным оказался третий этап испытаний. 50 километров Т-70 прошел по целине, которая была покрыта глубоким снегом. Глубина снежного покрова составляла 30-40 см, а на отдельных участках она превышала 51 см. Средняя скорость движения по самым сложным участкам составляла 13 км/ч, Т-60 ехал в 2 раза медленнее. По итогам полного пробега средняя скорость на данной местности составила 18-20 км/ч, а расход топлива 200 литров на 100 километров. При всём желании Т-60 таких результатов показать не смог. Т-70 оказался лучше своего предшественника по всем статьям. Неудивительно, что по итогам испытаний, которые закончились 24 февраля 1942 года, Т-70 рекомендовали к принятию на вооружение. Впрочем, комиссия почти сразу указала на необходимость работы по ходовой части. В ходе испытаний каких-то проблем не выявилось, но неприятности на перспективу выглядели очевидными. У Т-60 на один каток приходилась нагрузка 700 кг, а у Т-70 – 900 кг. Поэтому рекомендовалось заняться усилением ходовой части, на перспективу. Будущее показало правоту такого решения (24235).

19 февраля 1942 года своим письмом в ГАБТУ КА № 0412/13 СТЗ сообщил, о том, что бортовая передача с бесструнным креплением вводится в серийное производство. Однако в заключении № 239 приложенном к этому письму, помощник военпреда завода Курденков указал, что бесструнное крепление можно ввести только после устранения дефектов, обнаруженных во время испытаний. Старший военпред на СТЗ Левин также считал необходимым до 1 марта 1942 года произвести дополнительную проверку ввести в серию более упрощенное и надежное крепление. Главный конструктор СТЗ Вернер в этом же заключении вынес свое решение о том, что бесструнное крепление можно ввести в серию только после устранения обнаруженных дефектов. Однако вплоть до конца июля 1942 года Сталинградский тракторный завод так и не представил заключение по испытаниям (12217).

19-23 февраля 1942 года после необходимых доработок, согласно приказу НКСМ и ГАБТУ КА №021, прошли испытания броневика ГАЗ-64-125 пробегом и стрельбой на Софринском артиллерийском полигоне. Всего машина прошла 318 км, из пулемета выпустили 378 патронов. Комиссия под председательством полковника Малыгина, проводившая испытания, отмечала, что «по снежному санному пути автомобиль ходить не может, так как колея значительно больше колеи санного пути, в результате чего происходит вывешивание колес после посадки дифференциалов на жесткую ненаезженную часть дороги». Вместе с тем проходимость броневика была признана хорошей, отмечалось удобное расположение приборов управления машиной, хорошая обзорность у командира и недостаточная у механика-водителя – «на крутых поворотах не видит пути» – и удобство обслуживания. В заключении отчета по испытаниям комиссия писала:

«1. Легкий бронеавтомобиль БА-64 по своим тактико-техническим качествам лучше легкого броневика БА-20 и значительно превосходит его по своим тяговым качествам проходимости. Установка вооружения допускает свободный и быстрый переход от стрельбы по наземным целям к стрельбе по зенитным.

2. Бронеавтомобиль БА-64 может быть принят на вооружение Красной Армии как

а) машина связи;

б) боевая машина для авиадесантных и истребительных частей;

в) для службы охранения войск на маршах и при расположении на месте.

3. Бронеавтомобиль БА-64 следует принять на серийное производство вместо БА-20. При постановке на производство следует устранить недостатки, указанные в акте комиссии по испытаниям.

4. Одновременно с подготовкой к серийному производству автозаводу имени Молотова необходимо продолжить испытания бронеавтомобиля БА-64 на прочность агрегатов и проходимость в весенних и летних условиях на гусматиках».

Среди основных недостатков в акте приводилась необходимость ограждения бензобака от боевого отделения железным листом (в противном случае на полу скапливался бензин), устранении зазоров между башней и корпусом, усиления плиты тумбы башни, установка защитных подушек на погоне для предохранения головы командира, введения рукоятки стопора башни и т.д (15218).

Армия:

19 февраля  1942 года Оперативная сводка Совинформбюро

Утреннее сообщение 19 февраля

В течение ночи на 19 февраля наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

Вечернее сообщение 19 февраля

В течение 19 февраля наши войска вели наступательные бои и заняли несколько населённых пунктов. На некоторых участках фронта противник переходил в контратаки, которые нашими войсками были отбиты с большими для немцев потерями.

За 18 февраля уничтожено 16 немецких самолётов. Наши потери - 8 самолётов.

За 19 февраля под Москвой сбито 3 немецких самолёта.

За 18 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 14 немецких танков, более 570 автомашин с войсками и грузами, 320 повозок с боеприпасами и войсками, 38 орудий, 9 зенитно-пулемётных точек, 31 миномёт, разбито 65 железнодорожных вагонов, подожжено 7 железнодорожных эшелонов, взорвано 5 складов с боеприпасами в горючим, рассеяно и частично уничтожено до 6 батальонов пехоты противника (15024).

19 февраля 1942 Василию Сталину (сыну И. Сталина) присвоено звание полковника (4962).

19 февраля 1942 года Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

Член ЦК ВКП(б), Маршал Советского Союза и зам. наркома обороны Кулик Г.И., являясь уполномоченным Ставки Верховного Главного Командования по Керченскому направлению, вместо честного и безусловного выполнения приказа Ставки от 7 ноября 1941 г. об активной обороне Севастополя и Керченского полуострова всеми силами и приказа Ставки от 14 ноября 1941 г. «удержать Керчь во что бы то ни стало и не дать противнику занять этот район», самовольно, в нарушение приказов Ставки и своего воинского долга, отдал 12 ноября 1941 года преступное распоряжение об эвакуации из Керчи в течение двух суток всех войск и оставлении Керченского района противнику, в результате чего и была сдана Керчь 15 ноября 1941 года.

Кулик по прибытии 10 ноября 1941 года в Керчь не только не принял на месте решительных мер против пораженческих настроений и пораженческого поведения командования крымских войск, но своим пораженческим поведением в Керчи только усилил пораженческие настроения и деморализацию в средекомандования крымских войск.

Такое поведение Кулика не случайно, так как аналогичное его пораженческое поведение имело место также при самовольной сдаче в ноябре 1941 года гор. Ростова, без санкции Ставки и вопреки приказу Ставки.

За все эти преступные действия Государственный Комитет Обороны отдал Кулика Г.И. под суд. Специальное присутствие Верховного суда СССР установило виновность Кулика Г.И. в самовольной сдаче Керчи в ноябре 1941 года, вопреки приказам Ставки, в преступном нарушении им своего воинского долга, во внесении деморализации в войска Керченского направления. Кулик Г.И. признал себя виновным в предъявленных ему судом обвинениях. Суд приговорил лишить Кулика Г.И. званий Маршала и Героя Советского Союза, а также лишить его орденов Союза ССР и медали «XX лет РККА». Кулик Г.И. обратился в Президиум Верховного Совета СССР с просьбой об отмене приговора. Президиум отклонил просьбу Кулика Г.И.

Кроме того, ЦК ВКП(б) стали известны также факты, что Кулик во время пребывания на фронте систематически пьянствовал, вел развратный образ жизни и, злоупотребляя званием Маршала Советского Союза и зам. наркома обороны, занимался самоснабжением и расхищением государственной собственности, растрачивая сотни тысяч рублей из средств государства.

В силу всего этого Политбюро ЦК ВКП(б) постановляет.

1 Исключить Кулика Г.И. из состава членов ЦК ВКП(б).

2. Снять Кулика Г.И. с поста зам. наркома обороны Союза ССР.

Секретарь ЦК ВКП(б)

И.Сталин

Исторический архив. 1992. № 1. С. 63 (11652).

За рубежом:

19 февраля 1942 в Великобритании У.Черчиль провел реформу правительства лал. Бивербрук и Гринвуд, а также Минфин Вуд - ушли (3907,235).

19 февраля 1942 президент США Ф. Рузвельт подписал приказ номер 9066 о помещении почти 120 тысяч американцев японского происхождения в концлагеря (4962).

19 февраля 1942 самолеты Императорского флота Японии совершают разрушительный налет на Дарвин, Австралия, где в гавани находятся 45 кораблей. Известная как «Великий Дарвиновский рейд», это первая и самая крупная воздушная атака в истории на территорию Австралии. Первая волна - 188 истребителей Мицубиси A6M (имя союзников «Зеро»), пикировщики Aichi D3A1 (отчетное название «Вал») и торпедоносцы Накаджим B5N2 (имя представления «Кейт») с авианосцев Акагов, Каг, Хирю и Сорю следует за второй волной за ней следует вторая из 54 наземных бомбардировщиков Mitsubishi G3M 2 (союзное имя "Нелл") и Mitsubishi G4M 1 (союзное имя "Бетти"). Потери союзников в рейде: восемь кораблей потоплены (в том числе эсминец ВМС США USS Peary (DD-226) ), три корабля сели на мель, 25 кораблей повреждены (включая госпитальный корабль Manunda ), 30 самолетов уничтожены, 310 человек убиты и 400 люди ранены; Японские бомбы также уничтожить город скую больницу и повреждают почтовое отделение, а также вызывают взрыв корабля Neptuna, загружаемого с боеприпасами - фактически разрушая гавань и поджигая несколько крупных резервуаров для хранения нефтепродуктов. Взамен японцы теряют трех вальсов, одного зеро, двух убитых и одного пленного. 19 февраля 1942, управляя Curtiss P-40E Warhawk, лейтенант Военно-воздушных сил США (USAAF) Роберт Острейхер сбивает два Vals, а Zeroes сбивает четыре других P-40E USAAF; шесть сбитых самолетов - первые подтвержденные воздушные победы над Австралией. Хотя японские авианосцы никогда больше не нанесут удар по Дарвину, японские самолеты наземного базирования бомбят город еще 63 раза, последний налет состоится в середине ноября 1943 года (20793).

19 февраля 1942 японцы подвергли бомбардировке порт Дарвин на севере Австралии (2100).

19 февраля 1942 японцы вторглись в Бали, форсировали р Билин и бомбили Дарвин (2261).

19 февраля в 1942 году из Колона (порт при входе в Панамский канал со стороны Карибского моря) в северном направлении выходит союзный конвой, в состав которого входит военный транспорт "Томсон Лайкс". В 22.30 по восточному стандартному времени транспорт столкнется с французской подводной лодкой "Сюркуф", считающейся крупнейшей в мире и получит серьезные повреждения носовой части. На "Сюркуфе" погибают все 127 членов команды и 3 английских моряка, которые находились на ее борту для связи с командованием флота союзников (15045).

Авиапромышленность:

20 февраля 1942 с опозданием из-за эвакуации начались гос. испытания Ил-2 с М-82ИР (ведущий летчик-испытатель М.А. Нюхтиков).

Поначалу летали в Молотове на заводе № 19. Отрабатывали работу винтомоторной группы.

До 13 марта было выполнено 26 полетов с общим налетом 8 часов 15 мин.

12 марта самолет перелетел в НИИ ВВС на аэродромом Кольцове, где полеты по программе госиспытаний были продолжены.

Несмотря на уменьшение массы пустого самолета, Ил-2 М-82ИР при нормальном полетном весе 5655 кг показал максимальную горизонтальную скорость у земли 365 км/ч, а на высоте 5,5 км -406 км/ч. При этом время подъема на высоту 5000 м составила 10,6 минуты. Статическая продольная устойчивость, из-за более задней центровки самолета, ухудшилась. Усложнилась и техника пилотирования. Взлетно-посадочные характеристики самолета также ухудшились. Максимальная дальность полета на номинальном режиме, несмотря на увеличение емкости бензобака до 724 л, уменьшилась до 700 км.

Вооружение Ил-2 М-82ИР включало две пушки ШВАК (по 210 снарядов на ствол), два пулемета ШКАС (по 750 патронов на пулемет), один УБТ для стрельбы назад (280 патронов), 8 РО-82 и 400 кг бомб (в перегрузку 600 кг).

Отметим, что пушки ШВАК на новом штурмовике располагались ближе к оси самолета, а пулеметы - дальше. Это обстоятельство повышало точность стрельбы из пушек в воздухе (6467).

20 февраля 1942 г. начались официальные государственные испытания Ил-2 зав. № 1864714 с М-82. До 12 марта летали в Молотове, а затем - в Кольцово.

Полученные летные данные Ил-2 М-82 по-прежнему были несколько хуже серийного Ил-2 АМ-38. Особое внимание испытатели обратили на оценку боевых возможностей Ил-2 М-82 при отражении атак истребителей противника. С этой целью был проведен учебный воздушный бой с истребителем Як-1.

Оказалось, что истребитель, имея значительное превосходство в скорости и маневре, может свободно атаковать Ил-2 М-82 со всех направлений при любых исходных условиях встречи.

Наиболее опасными были атаки истребителя сзади снизу в хвост. При этом «обеспечение огня заднего пулемета маневром Ил-2 по высоте должного эффекта не дает, так как истребитель без особого труда держится в мертвых конусах». Только при полете на бреющей высоте вполне было «возможно доворотами вправо-влево на 10-15° обеспечить огонь по истребителю, находящемуся в хвосте».

Был сделан вывод, что «уход от противника на бреющий полет с высоты является наиболее эффективным средством обороны» двухместного Ил-2. При этом «заднюю стрелковую установку пулемета УБТ на самолете Ил-2 с мотором М-82 считалось возможным допустить как временную». Требовалось ее доработать «с целью максимального возможного увеличения углов обстрела».

Поскольку к этому времени дальний бомбардировщик ДБ-Зф получил обозначение Ил-4,то Ил-2 с мотором М-82 в переписке сменил наименование с Ил-4 М-82 на Ил-6 М-82 (19111).

С 20 февраля по 13 марта 1942 г. прошел госиспытания Ил-2 с М-82. НИИ ВВС сделал вывод, что полученные результаты по-прежнему хуже, чем у серийно- Ил-2 с АМ-38, и нет доказательств большей живучести небронированного мотора -82 по сравнению с забронированным АМ-38 (15788).

20 февраля в 1942 году начались (до 13 марта) госиспытания «Ил-2» с двигателем «М-82ИР» в НИИ ВВС, летчик-испытатель М.А.Нюхтиков . До 13 марта было выполнено 26 полетов с общим налетом 8 часов 15 мин. Несмотря на уменьшение массы пустого самолета, «Ил-2» «М-82ИР» при нормальном полетном весе 5655 кг показал максимальную горизонтальную скорость у земли 365 км/ч, а на высоте 5,5 км -406 км/ч. При этом время подъема на высоту 5000 м составила 10,6 минуты. Статическая продольная устойчивость, из-за более задней центровки самолета, ухудшилась. Усложнилась и техника пилотирования. Взлетно-посадочные характеристики самолета также ухудшились. Максимальная дальность полета на номинальном режиме, несмотря на увеличение емкости бензобака до 724 л, уменьшилась до 700 км (15046).

С 20 февраля по 13 марта 1942 года были проведены госиспытания Ил-2 с М-82. НИИ ВВС сделал вывод, что полученные результаты по-прежнему хуже, чем у серийного Ил-2 с АМ-38, и нет доказательств большей живучести небронированного мотора М-82 по сравнению с забронированным АМ-38. Директор завода № 19 Кожевников категорически не согласился с такой позицией (10686).

20 февраля 1942, согласно письму из 746-го полка ТБ-7, который за годы войны несколько раз менял свой номер в процессе непрерывных реорганизаций в Красной Армии, от конца февраля 1942, на самолете Пе-8 № 4214 было обнаружено срезание заклепки по нижнему поясу правой стороны переднего лонжерона центроплана. Позднее поперечный разрыв найден под узлом крыльевой балки. В полете самолет внезапно резко провалился на 100-500 метров со скольжением на левое крыло. В конце скольжения чувствовался удар. 23 февраля в полете на № 4214 отказал механизм сброса 1000 кг бомбы из-за нарушения механизма проводки сбрасывания, что было вызвано обрывом лонжерона. Полеты на № 4214 решили прекратить до ремонта лонжерона». От завода требовалось усиление лонжерона. В этом письме поражает то, что после зловещего удара в первом вылете самолет продолжал выполнять боевые вылеты. А для конструкторов это был уже не первый сигнал о неполадках в лонжеронах воздушного корабля (12049).

20 февраля 1942 в день рождения Г.Я.Бахчиванджи на БИ взорвался двигатель (1204,239) Д-1. Это было на стендовых испытаниях в Билимбае и Г.Я.Бахчиванджи был ранен вместе с к А.Палло (2990).

| № п/п | Дата | №№ Заводов | Летчик | Наименование происшествия, тип самолета, задание | Краткое описание и причины происшествия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 20 февраля 1942 | 292 | А.П.Горбатов | Поломка Як-1 на испытании | При посадке л позабыл выпустить шасси. При посадке на пузо изогнут винт, две балки РО и помяты гондолы водорадиатора |

(2108,266)

20 февраля 1942 на вооружение КА приказом НКО были приняты артиллерийские аэростаты наблюдения и разведки АН-540 и АН-540-Б к В.Н.Архангельского из ЦАГИ (1783,203).

20 февраля 1942 вышел отчет о совместных испытаниях завода 153 и НИИ ВВС N 119-42 по Як-7Б М-105 N 1413, эталон 1942 с БС (1684,143).

20 февраля 1942 л завода 292 А.П.Горбатов при испытаниях поломал Як-1, т.к. при посадке забыл выпустить шасси (2108).

20 февраля 1942 г. во время тренировки к запускам и эксплуатации ЖРД летчика-испытателя Г.Я. Бахчиванджи, только что прибывшего из Москвы, произошла авария.

А.В. Палло показал три раза Г.Я. Бахчиванджи, как за пускается ЖРД с переходом на кратковременный рабочий ре жим. Затем Г.Я. Бахчиванджи занял место в кабине, спокой но и уверенно проверил напряжение в электросети, поднял дав ление в баках, произвел дренажирование топлива, затем включил накал селитового элемента, сектором газа открыл пус ковой расход топлива, и двигатель вышел на пусковой режим.

Послышался ровный глухой шум от горения пускового расхо да топлива.

Затем по сигналу контрольной лампочки Бахчиванджи пе редвинул заблокированный для этого сектор газа на включе ние основного расхода топлива. Двигатель перешел на рабо чий режим, и через 3...4 секунды произошел взрыв. При взрыве Г.Я. Бахчиванджи убрал сектор, чем перекрыл топливные кра ны. Но трубопровод окислителя был перебит головкой двига теля. Струя азотной кислоты облила лицо и одежду А.В. Пал ло. Все окуталось кислотными парами. Сопловый блок отбро сило далеко в покрытый снегом водоем. А.В. Палло собирался выскочить из бокового выхода. Но его остановила мысль о лет чике. Протянув руку в направлении кабины, он на ощупь об наружил меховой воротник кожаного пальто Бахчиванджи, и сильно потянул за него. Вытолкнул пилота в передние вход ные ворота постройки. Там его подхватили механики и стали обмывать содовым раствором. А.В. Палло глубоко вдохнул све жий воздух, почувствовал сильное жжение лица и головой окунулся в снежный сугроб. Механики стенда вытащили его оттуда, увидели вместо лица зеленовато-желтую маску, опус тили голову А.В. Палло в бак с содовым раствором. И все это происходило в течение нескольких минут. Прибежали руко водители КБ, пострадавших срочно отправили в больницу, на ходившуюся в избе. А.В. Палло тогда очень повезло, глаза спасли очки, которые он одел в последний момент.

Тогда комиссия пришла к выводу, что случилось усталост ное разрушение металла камеры сгорания под воздействием интеркристаллитной коррозии. Двигатель давно исчерпал свой ресурс (всего было изготовлено два, один из них использовался на отладочных испытаниях, второй предназначался к установ ке на самолет для летных испытаний). Стенд вскоре восстано вили с внесением некоторых коррективов в систему питания ЖРД, и подготовка к первому полету была продолжена (19586).

20 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1313 [О назначении Попова Г.М. уполномоченным ГКО по производству авиамоторов.] (7022, 133).

20 февраля 1942 года вышел приказ НКАП № 143с во исполнение Постановления ГКО за № 1292с от 16 февраля 1942 года, которым металлургическое производство Комбината № 150 было возвращено из Каменска на прежние площади в Ступино на правах самостоятельного завода. Заводу был присвоен номер 150 (9504).

20 февраля 1942 г. приказом НКАП № 143с в соответствии с пост. ГКО № 1292 от 16.02.1942 г. часть металлургического производства (до 50% оборудования и 1600 чел.) комбината № 150 (ГС комбинат № 150 НКТП, НКОП, НКАП, Ступинский комбинат легких сплавов, Металлургический комбинат № 150, Ступинский металургический комбинат, ОАО «Ступинский металургический комбинат» (СМК), ЗАО СМК, ОАО «Ступинская металлургическая компания» (СМК) /142800  г. Ступино-1 Московской обл. ул. Пристанционная, 19 тел. 47-001, 262-70-10/) вернулась из г. Каменска на старое место для огранизации производства проката и штамповок из легких сплавов и стало называться Металлургический авиакомбинат № 150 НКАП.36 Остальные мощности комбината в Каменске переданы заводу № 268 НКАП.

18.07.1942 г. вышло постановление ГКО № 1913 об увеличении выпуска алюминиевого листового проката на заводе.

С 1.01.1945 г. в состав завода № 150 НКАП по приказу № 9с от 16.01.1945 г. влит завод № 49 НКАП из Уфы. Далее по приказу № 161с от 20.04.1945 г. в состав завода № 150 влит опытный завод № 25 НКАП ( г. Ступино) с образованием винтового ОКБ с опытным цехом комбината № 150. На заводе № 150 началось производство в/винтов. Далее винтовое производство выделено в самостоятельный серийный завод № 120.

В 1946 г. заводу поставлено 764 трофейных металлорежущих станка.

В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР. Возможно, имел наименование «п/я А-1977» (1971 г.).

Производство (1990-е-2000-е  г.): полуфабрикаты из алюминиевых, титановых, жаропрочных сплавов для авиационной и космической промышленности; кованые и прессованные заготовки; автомобильные диски, радиаторы.69

Входил в состав НПО «Авиатехнология». В 1997 г. ОАО СМК преобразовано в ЗАО. В 2002 г. завод был обанкрочен, на его базе создано ЗАО «Ступинский металлургический завод». По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. ОАО СМК вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Директор (1936-11.1940 г.)-  Г.В. Визирян, (-11.1940-41 г.)- И.В. Окунев, (1941 г.-)- А.И. Марочкин, (1942- 03.1946 г.-)- А.Ф. Белов, Е.В. Никонов, (1996 г.)- А.И. Батурин, (-1998-2002 г.-)- Н.М. Рябыкин.49 Гендиректор (2003 г.)- В. Дмитрии, А. Черников.

Зам. директора (06.1937 г.)- В.В. Алле; по ПВО и охране (17.12.1938 г.-)- А.В. Волков.

Директор: исполнительный (2004 г.)- М. Корнеев; технический (2005 г.)- С. Кононов.

Гл. инженер (1936-; 13.02.1938 г.-)- А.И. Еремеев, (-06.1937-19.01.1938 г.)- В.В. Алле (снят), (-10.1940 г.)- А.Х. Пивоварчук, (1941-45 г.)- В.К. Державцев, (1951-77 г.)- В.А. Ливанов.

Гл. конструктор- К.И. Жданов.

Гл. технолог (1936 г.)- Н.П. Фирюбин, А.С. Штейнбер г. Начальник управления продаж (2005 г.)- А.А. Костин.

Гл. инженер прокатного завода (11.1938 г.)- Ю. Г. Музалевский.

ОКБ комбината № 150 НКАП, ОКБ-150 НКАП гл. конструктора К.И. Жданова

ОКБ авиакомбината № 150 образовано 22.03.1939 г. по приказу НКАП № 80/к от 21.03.1939 г. на базе его опытного производства.

Его гл. конструктор в 1938-1972г,- видный конструктор воздушных винтов К.И. Жданов {1906-86}, работавший до этого нач. конструкторской бригады завода № 28. Перед войной созданы в/винты ВИШ-23, -21, - 26, -28, АВ-2П-2.

В 10.1941 г. эвакуировалось в Куйбышев вместе с авиакомбинатом № 150 на площадку завода № 122. Монтаж оборудования здесь закончен в 11.1941 г.

ОКБ-150 МАП гл. конструктора К.И. Жданова

В 01.1944 г. ОКБ тогда уже завода № 35 вместе с винтовым ОКБ завода № 28 и регуляторным ОКБ-132 возвращаются в Ступино на территорию винтового производства авиакомбината № 150 и образуют опытный винтостроительный завод № 25. Директором назначается М.С. Бондалетов, гл. инженером- Д.М. Дубровский. Гл. конструктором остается Жданов.

По приказу № 161с от 20.04.1945 г. завод № 25 реорганизуется в ОКБ комбината № 150.

По приказу № 155с от 25.03.1946 г. ОКБ-150 снова преобразуется в самостоятельный опытный завод № 120. Директором- гл. конструктором назначен Жданов, гл. инженером- Б.А. Пережогин.

Приказом МАП № 417 от 17.06.1948 г. на базе опытного завода № 120 образованы два самостоятельных предприятия: серийный завод № 120 и ОКБ-120 (11982).

20 февраля 1942 г. по приказу № 143с часть металлургического производства (до 50% оборудования и 1600 чел.) завода (Завод № 268 НКАП, МАП, Каменск-Уральский чугуноплавильный завод, Каменский металлургический завод МАП, Каменск-Уральское металлургическое ПО, ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ) /г. Каменск Челябинской обл.,  г. Каменск-Уральский Свердловской обл./ /623405  г. Каменск-Уральский Свердловской обл. ул. Заводская, 5 тел. 95-300/ /Московское представительство: 113452 Балаклавский пр., 28В тел. 755-80-77/) вернулась из  г. Каменска-Уральского на старое место в Ступино для организации производства проката и штамповок из легких сплавов (11982).

Другие оборонные отрасли:

20 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1311 Об улучшении перевозок грузов для танковых заводов. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 130-131 (11012).

20 февраля 1942 года ГКО в постановлении №1311с установил, что все грузы, следующие в адреса танковых заводов, продвигаются наравне с воинскими грузами, с присвоением им воинского литера и добавлением буквы "Т", независимо от способа отправки (вплоть до мелких отправок багажом) (РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 21. л. 130-131). Но аналогичные преимущественные права получали и другие важные отрасли экономики. Например, в это же время право изымать в свою пользу грузы мазута и угля у любых потребителей, кроме электростанций, получил НКПС (РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 24. Л. 83). Чрезвычайные меры, как это обычно и бывает, вносили только дополнительный хаос в работу хозяйственного механизма. Впрочем, в постановлении № 1311с были и разумные меры: создание при управлениях железных дорог групп по перевозкам танковых грузов и разрешение НКТП иметь на дорогах своих уполномоченных. Что же касается права перевозки грузов наравне с воинскими транспортами, то НКПС в этой привилегии НКТП отказывал, ссылаясь на то, что присваивать статус воинского транспорта может только Управление воинских сообщений Красной Армии (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 1. Д. 251. Л. 245) (12290).

20 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1312 [Об освобождении от работы на СТ3 личного состава 35 и 152-го ремонтно-восстановительных батальонов и передаче их ЮФ.] (7022, 132 ).

20 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1314 О возвращении 25 вагонов эвакуированного оборудования фабрики № 6 текстильно-галантерейной промышленности из г.Усолье Молотовской обл. в Москву. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 134 (11012).

20 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1315 О передаче 25 металлорежущих станков из железнодорожного депо г. Кирова на завод им. Л.М.Кагановича (ст.Люблино Дзержинской ж.РГАНИР, Фонд ГКО, д. ). РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 135 (11012).

Армия:

20 февраля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 20 февраля наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

Наша артиллерийская часть, где командиром тов. Ланский, за последние недели боевых действий разрушила и уничтожила 5 немецких ДЗОТов, 4 блиндажа и 50 других укреплённых точек с пехотой противника, 2 миномётные батареи, 3 орудия, 17 пулемётов и 3 наблюдательных пункта. Артиллеристы отбили три контратаки противника и уничтожили до 400 немецких солдат и офицеров.

Одна наша часть, действующая на Калининском фронте, после ожесточенного боя ворвалась в сильно укреплённый немцами пункт Л. и полностью уничтожила находившийся здесь немецкий гарнизон в количестве 400 человек. Среди захваченных нашими бойцами трофеев — 3 танка, 3 орудия и другое вооружение.

Артиллеристы части, действующей на Южном фронте, огнём своих орудий разбили немецкий железнодорожный эшелон, подожгли две цистерны с горючим и рассеяли две роты вражеских солдат, пытавшихся потушить пожар.

Бойцы части под командованием тов. Песочина, успешно отразив контратаки противника, подбили 4 немецких танка и уничтожили более 100 вражеских солдат.

В бою за село Ф. немцы бросили на пулемётный расчёт тов. Шилова танк и большую группу автоматчиков. Укрывшись за домом, и пропустив танк, отважный пулемётчик открыл огонь по немецким автоматчикам. Метким огнём он истребил да 30 гитлеровцев. Получив ранение, тов. Шилов продолжал вести бой и уничтожил ещё несколько солдат противника.

Партизанский отряд тов. Б., действующий в одном из районов Курской области, оккупированных немцами, устроил засаду возле пункта О. Совершив внезапное нападение на вражескую колонну, партизаны захватили 3 немецкие пушки и 27 повозок с воинскими грузами. Группа партизан этого отряда совершила налёт на село, где расположились немцы. В результате боя уничтожено 15 гитлеровцев, остальные разбежались.

Добровольно сдавшийся в плен солдат 1 немецкой танковой дивизии Юзеф Лешинский, поляк по национальности, рассказал: «Все мои родные и друзья говорили мне, чтобы я не воевал против русских и при первой же возможности сдался им в плен. 16 января шестой и восьмой ротам было приказано идти в наступление. Незадолго перед этим мы понесли большие потери. В моём отделении из 14 человек в живых осталось только 4. Русские вели очень сильный огонь, и солдаты отказались наступать. Тогда офицеры начали расстреливать своих солдат. Много немецких солдат пало от руки своих командиров. Меня офицер выстрелом из револьвера ранил в ногу. Затем офицеры и часть солдат, всего около 40 человек, удрали на машинах. Я воспользовался случаем и сдался в плен Красной Армии. Я ненавижу гитлеровский режим. Я видел, как немецкие солдаты выгоняют русских женщин и детей на улицу, на мороз, и поджигают дома. В оккупированных районах гитлеровцы уничтожают польское и русское население».

Бригады станочниц Сталинградского тракторного завода тт. Числовой, Галышкиной и Антоновой ежедневно вырабатывают по три нормы. Бригада обрубщиков тов. Сергеева перевыполняет задания почти в четыре раза. Слесари Гамаюнов, Лобанов, Зубков, выполняя срочный заказ, ежедневно выполняли нормы на 350 процентов.» (15046).

20 февраля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 20 февраля наши войска вели упорные бои с противником, продвинулись вперёд и заняли несколько населённых пунктов.

За 19 февраля сбито в воздушных боях 24 самолёта и уничтожено на аэродромах 7 самолётов противника. Всего за этот день уничтожен 31 немецкий самолёт. Наши потери — 12 самолётов.

За 19 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 10 немецких танков, 470 автомашин с войсками и грузами, 300 повозок с боеприпасами и войсками, 9 орудий, 5 зенитно-пулемётных точек, 34 пулемёта, 68 миномётов, подавлен огонь 33 орудий, подожжено 2 железнодорожных эшелона и один склад с горючим, взорвано 2 склада с боеприпасами, разбито 57 железнодорожных вагонов, 2 цистерны и один паровоз, рассеяно и частично уничтожено до 4 батальонов пехоты противника.

Бойцы части, где командиром тов. Лысенко, за 4 дня уничтожили более 800 немецких солдат и офицеров и захватили 17 пулемётов, 3 миномёта, 52 винтовки, 69 лошадей, 37 повозок с военным грузом, 80 велосипедов, 2 кухни и много другого имущества.

Шесть автоматчиков под командованием сержанта тов. Полякова, перерезав дорогу, по которой отступал немецкий обоз, перебили 12 вражеских солдат и захватили 6 повозок, 11 пулемётов, 4 миномёта и 6 ящиков мин.

На одном из участков Южного фронта, в районе пункта Р., была замечена офицерская разведывательная группа противника в количестве 20 человек. Старший лейтенант Зарудный и снайпер-красноармеец Маматов метким огнём уничтожили 16 вражеских офицеров.

В захваченном нашими войсками донесении старшего полкового врача 339 немец кого пехотного полка, адресованном командиру 167 немецкой пехотной дивизии, говорится:

«В результате врачебного обследования офицеров и солдат полка врачи подразделений пришли, совершенно независимо друг от друга, к общему выводу о физическом состоянии людей.

Физическое состояние: сильный упадок сил. Запас сил истрачен. Совершенно здоровыми можно признать не больше 15 процентов унтер-офицеров и солдат. У 40 процентов здоровье не в полном порядке, но и не сильно подорвано. Что же касается остальных 45 процентов, то, в надежде на быстрое окончание боевых действий, они просто тянутся за частью. Очень распространены заболевания пищеварительной системы, дыхательных путей, почек и мочевого пузыря, сопровождающиеся повышением температуры, долго не заживающие нарывы на ногах, обмораживание, общая вшивость (также и среди офицеров).

Психическое состояние (среди унтер-офицеров и солдат): общая подавленность, соединённая с крайней раздражительностью. Вшивость играет здесь огромную роль.

Состояние здоровья офицеров по существу не отличается от состояния солдат: поносы, гриппозные явления, вшивость... У значительной части офицеров, включая и командиров батальонов, наблюдается истощение нервной системы. Поэтому имеется опасность, и очень вероятная, что в решающие моменты боя офицеры не найдут в себе достаточной выдержки, нужной для командира».

В девяти ныне освобождённых от немецких захватчиков сельсоветах Дзержинского района, Смоленской области, по неполным данным, немецко-фашистские бандиты сожгли 2.495 жилых домов, 13 школ и 27 других культурно-просветительных учреждений, разрушили 1.013 хозяйственных помещений, перебили много рабочего и домашнего скота. Фашистские изверги за три с половиной месяца оккупации замучили и расстреляли 247 мужчин, 27 женщин и 14 детей. Отступая, немцы увели с собой 262 человека из числа мирных граждан.

Солдаты финского сапёрного батальона, сформированного из резервистов и находившегося в бараках близ гор. Симола, отказались выполнить приказ об отправке на фронт. Для расправы с финскими солдатами был вызван батальон немецкого полка, усиленный пулемётной ротой. Гитлеровцы окружили бараки и открыли по ним миномётный и пулемётный огонь. Когда сопротивление финских солдат было сломлено, немцы учинили жестокую расправу с оставшимися в живых финнами.

450 матерей, жён и сестёр рабочих и служащих треста «Азизбековнефть» (Баку), ушедших в Красную Армию, освоили сложные профессии и успешно работают на промыслах и предприятиях треста.» (15046).

20 февраля в 1942 году войска Северо-Западного фронта окружили в районе Демянска крупную группировку немцев (15046).

20 февраля 1942 вылет на ж.д.узел Витебск не состоялся:

Самолет № 42015 командир корабля полковник Алексеев, штурман майор Лебедев в 17 час 05 мин 20.2.1942 г. стартовал с аэродрома Ковров на бомбардирование ж.д. узла г. Витебск с задачей уничтожения ж.д. эшелонов на ст. Витебск пассажирская. Задание не выполнено.

Из-за плохих метеоусловий на маршруте, в районе Клин высота 200-300 м при отсутствии горизонтальной видимости, командир корабля принял решение прекратить полет к цели и вернуться на свой аэродром.

В19 час 25 мин, через 2 час 20 мин экипаж произвел посадку на своем аэродроме с бомбами сорок ФАБ-100 (19105).

20 февраля 1942 г. во время атаки сильно укрепленного опорного пункта немцев в районе деревни Александрова экипаж Быкова на трофейном танке Т-III 121-й танковой бригады Южного фронта двигался впереди других танков бригады. Немцы приняли его за своего и пропустили вглубь позиций. Воспользовавшись этим, советские танкисты атаковали противника с тыла и обеспечили взятие деревни с минимальными потерями (15225).

20 февраля 1942 немцы собрав 75 Ю-52 начали снабжение Демянска (к северо-востоку от Ильменя) по воздуху. Мы били и зенитками и истребителями и Ил-2, но немцы перевезли 24 тыс. т грузов (1493,105).

20 февраля 1942 командующий Черноморским флотом вице-адмирал Ф.С. Октябрьский утвердил предложение штаба об атаке судов противника в Камыш-Буруне, а в качестве брандера надлежало использовг торпедный катер типа Г-5. Управлять же им предполагала с гидросамолета МБР-2 (10675).

Жизнь и внутренняя политика:

20 февраля 1942 г. Из докладной записки секретаря пролетарского райкома ВКП(б) В. Н. Щербакова тульскому ОБКОМУ партии о работе райкома в период осадного положения города в октябре - декабре 1941 г.

1. Организация и обучение народного ополчения и истребительных батальонов. После указания Тульского областного комитета партии о создании на предприятиях района отрядов народного ополчения и истребительных батальонов, районный комитет партии на всех предприятиях, в цехах и сменах провел собрания рабочих, на которых был поставлен вопрос о значении отрядов народного ополчения и истребительных батальонов. В результате собраний и повседневной массовой работы партийных организаций среди рабочих в партийную организацию района поступило свыше 8000 заявлений от рабочих, работниц и инженерно - технических работников с просьбой о зачислении в ряды народного ополчения и истребительные батальоны. На предприятиях были созданы 5 отрядов народного ополчения. Командный и политический состав был выделен из числа лучших командиров и политработников запаса, работавших на предприятиях. Отряды народного ополчения на каждом предприятии были разбиты на взводы и отделения и приступили к военному обучению. Занятия проходили 4 раза в неделю по 110- часовой программе. Они велись исключительно в условиях, приближенных к военной обстановке. Попутно с созданием отрядов народного ополчения в районе создавался истребительный батальон. Истребительный батальон создавался так же, как и отряды народного ополчения, на принципах добровольности и по предприятиям. Все бойцы истребительного батальона были переведены на казарменное положение. Срок обучения, рассчитанный на 45 дней, был закончен в 40 дней. Особенно успешно протекали занятия в истребительных отрядах патронного завода (командир С. П. Щербаков, комиссар А. В. Рубцов) и Новотульского завода (командир В. А. Белоусов, комиссар инженер Е. В. Ховаев). Истребительный батальон 29 октября 1941 г. вошел в состав Тульского рабочего полка и принимал активное участие в обороне Тулы...

2. Создание групп самозащиты и их обучение. Наряду с военной подготовкой рабочих заводов в районе было широко развернуто обучение населения, особенно женщин, в группах самозащиты и противопожарных звеньях. Было создано 153 группы самозащиты и 200 противопожарных звеньев. Развернулась их учеба по 12- часовой программе. Для населения проводились массовые беседы и доклады на темы: "Борьба с зажигательными бомбами", "Борьба с пожарами", "Строительство баррикад, противотанковых рвов, эскарпов, надолб, устройство окопов, пулеметных гнезд и организация других видов строительных работ по укреплению города". Было выкопано на территории района силами самих жителей 14 водоемов, устроены запруды и плотины на случай вывода из строя водопровода, созданы другие водные ресурсы, предназначенные для борьбы с пожарами, а также мобилизована вся тара (бочки, железные ящики и т. п.). Эта тара была расставлена около домов, на чердаках и наполнена водой. Установилось круглосуточное дежурство по всем жилым и промышленным объектам, имелся в достаточном количестве противопожарный инвентарь. В результате проделанной работы население было подготовлено к обороне района от нападения с воздуха.

3. Работа по строительству укреплений. Как только над Тулой нависла угроза вражеского нападения, по решению городского комитета обороны в районе началось строительство укреплений для защиты от вторженуя фашистских варваров. Пролетарский райком партии для руководства работами по укреплению района, по мобилизации населения, строительного материала и шанцевого инструмента раскрепил по участкам работников райкома. Так, секретарь РК по кадрам т. Ильин руководил подрывными работами на строительстве противотанковых рвов, второй секретарь РК т. Абахов - мобилизацией людей на строительство, заготовкой стройматериалов и шанцевого инструмента; первый секретарь РК т. Щербаков - строительством противотанковых рвов, эскарпов, установкой проволочных заграждений. Зав. отделом кадров т. Николаев занимался снабжением продуктами питания работающих по строительству укреплений. С начала работ, т. е. с 22 октября по 25 декабря 1941 г. , ежедневно на строительстве рубежей работало от 1800 до 2000 человек, главным образом женщин. Была проделана следующая работа: построено вокруг района два укрепленных пояса; один за чертой района от реки Тулицы до Епифанского шоссе (противотанковый ров длиною в 9, 5 километра, шириною в 4 метра и глубиною в 2, 5 метра, эскарп длиною в 2, 5 км), причем было вынуто земли около 75 000 кубометров; второй пояс - вкопанные двойные противотанковые надолбы. Кроме того, на протяжении 12, 5 километра перед противотанковыми рвами были установлены в три ряда проволочные заграждения. Начиная с ноября и до 10 декабря, вся работа велась под непрерывным артиллерийским и минометным огнем. В результате было 3 убитых и 8 раненых. Но работавшие на строительстве укреплений ни на один час не бросали своего дела. Здесь сказалась агитационно - массовая работа среди населения, особенно среди строителей. Для них ежедневно проводились читки газет, сообщений Совинформбюро, устраивались беседы и доклады. Всю массовую агитационную работу на строительстве вели секретари райкома партии тт. Щербаков, Абахов, Ильин, председатель райисполкома т. Черкасов, прокурор района т. Артюшев и др. В результате, несмотря на глубоко промерзший грунт, вся работа была проделана в короткий срок, причем ее качество, по заключению военных специалистов, было вполне удовлетворительное. Для руководства строительством укреплений в качестве бригадиров и начальников участков были привлечены бойцы из команды МПВО. Энергично работали начальники участков тт. Куканов и Пашков. Их участки ежедневно выполняли и перевыполняли график. Хорошо работали также бригады из населения. Так, бригада т. Гилут, состоявшая из 24 человек, задание выполняла от 120 до 170%, бригада т. Пилюкова из 15 человек - от 115 до 150%. Бригады тт. Ротманова, Саенко, Шарапова и др. ежедневно выполняли задание на 140-150%. Примерно трудились многие рабочие. Тов. Коломейцев норму выполнял на 250%, т. Коновалов - на 275-300%, т. Роговой- на 200%. Рабочих, которые выполняли и перевыполняли свои нормы, были сотни.

4. Вооружение партийно - хозяйственного актива. Как только Туле начала угрожать опасность, районный комитет партии немедленно приступил к обучению военному делу всего партийного, хозяйственного, профсоюзного, комсомольского и советского актива. Ежедневно после работы товарищи в обязательном порядке ходили на занятия, изучали гранату, винтовку, пулемет, военную тактику, топографию и т. д. Когда враг был на подступах к Туле, весь районный актив был вооружен и переведен на казарменное положение. Из состава актива было организовано круглосуточное дежурство, в районе выставлялись заслоны, патрули. Из лучших партийных и непартийных большевиков был создан истребительный батальон. Батальон организовался исключительно добровольно из рабочих, ИТР и служащих заводов. В него вошли начальник доменного цеха Новотульского металлургического завода т. Ховаев, директор рыбообрабатывающего завода т. Потапов, молодой инженер Новотульского завода т. Ткачев, начальник отдела снабжения Водоканала т. Дерпаев, зам. управляющего стройтрестом № 1 т. Исаев и ряд других ответственных работников. Все бойцы батальона усиленно изучали военное дело. 27 октября, когда враг подходил к Туле, батальон был переведен на казарменное положение, а 29 октября, когда гитлеровцы были у ворот города, батальон был выведен на рубеж обороны в Рогожинский поселок и включен в состав рабочего полка, который первый принял бой с фашистской сволочью. В начале декабря в результате массовой разъяснительной работы лучшие рабочие заводов и население изъявили желание пополнить ряды батальона Пролетарского района. Таким путем 7 декабря район дал пополнение в количестве 80 человек. В помощь доблестной Красной Армии Пролетарский РК ВКП(б) 14 ноября организовал партизанский отряд. Командиром отряда был назначен т. Летижинский, комиссаром - рабочий завода "Новая Тула" т. Жуков. В районе была также подобрана группа разведчиков из 23 человек. Многие из них отличились, проявили мужество и находчивость: т. Федотов - секретарь парторганизации рыбообрабатывающего завода, т. Сметанников - управдомами, т. Хрулева - работница одного из заводов и ряд других. В районе был организован из молодежи отряд истребителей танков. Он был вооружен противотанковыми бутылками и гранатами. Бойцы отряда круглосуточно дежурили на улицах и были готовы в любой момент отразить нападение врага.

5. Как райком ВКП(б) строил свою работу в период осадного положения. Во время осадного положения все работники РК ВКП(б) находились на казарменном положении. В райкоме было установлено круглосуточное дежурство. Все работники были раскреплены по заводам в помощь низовым партийным организациям, помогая в быстрейшей эвакуации предприятий и в мобилизации масс на защиту Тулы. В цехах и бригадах проводились беседы, читки газет, рабочих знакомили с положением на фронте. Несмотря на минометную и артиллерийскую стрельбу, рабочие трудились с удесятеренной энергией. Ряд ответственных работников райкома, райисполкома, райкома комсомола, прокуратуры был раскреплен по участкам для массовой работы с населением. Все прикрепленные товарищи строили свою работу под лозунгом: "Все для фронта, все для победы, все для разгрома врага!". При помощи массовой работы среди населения в районе собрано теплых вещей для Красной Армии 15 000 шт. , в том числе овчинных полушубков 315, валеных сапог 970 пар и т. д. Для защитников г. Тулы собрано 370 пар лыж. Райком ВКП(б) организовал население на подготовку зенитных точек к зимним условиям. По их устройству и оборудованию работало 500-600 человек. К 7 ноября население района собрало для бойцов Красной Армии и защитников г. Тулы свыше 6000 подарков. Ряд членов партии и комсомольцев подали в райком заявления о желании пойти дрбровольно в действующую армию. Всего из района добровольно ушло на фронт 450 человек, из них 280 членов партии и 170 членов ВЛКСМ, не считая тех товарищей, которые находятся в рабочем полку.

6. Отдел здравоохранения Пролетарского райисполкома в период с 22 июня по 15 декабря 1941 г. С первых дней войны из коллектива медицинских работников Пролетарского района в ряды Красной Армии было направлено 48 человек, из них 18 врачей и 30 сестер. Оставшиеся медработники перестроили свою работу таким образом, чтобы население не имело отказов в их помощи, а комиссия по призыву была обеспечена квалифицированными врачами. Поскольку город периодически подвергался налетам фашистской авиации, возникла необходимость включиться в работу МПВО. Медработники здравотдела приняли активное участие в обучении медико - санитарной команды, дежурствах на объектах по оказанию медпомощи. Активное участие в этом деле принимали медсестры тт. Кучевская, Котенева, Ивлева, создавшие 50 медико - санитарных звеньев. Работа с дружинницами шла главным образом по линии РОКК с участием врачей района. Весь медперсонал активно участвовал в работе МПВО. До осады города Пролетарский район не подвергался обстрелам и бомбардировке. Медперсонал оказывал помощь соседним районам, откуда поступали раненые. Большая работа была проведена медработниками по вербовке доноров. Всего было привлечено до 4 тыс. доноров. Врачи поликлиники и лаборатории проводили предварительный отбор, пропуская ежедневно 60-80 доноров. Группа доноров Пролетарского района в период осадного положения, когда станция переливания крови находилась под обстрелом, продолжала являться на станцию для сдачи крови раненым бойцам и гражданскому населению. Вопросы донорства освещались медработниками в местной прессе и в стенгазетах учреждений. К началу осады Тулы плановая работа лечебных учреждений Пролетарского района изменилась. В связи с эвакуацией закрылись ясли, психолечебница, детская поликлиника, Новотульский диспансер. В районе осталась горполиклиника № 1. В ночь на 31 октября в горполиклинику № 1 стали поступать раненые из Тульского рабочего полка и частей Красной Армии. Главный врач поликлиники Е. М. Цирунов с медико - санитарной командой МПВО Пролетарского района с этого дня переключился на обслуживание бойцов - фронтовиков. В поликлинике проводились операции, перевязки и эвакуация раненых. Одновременно оказывалась помощь раненым из гражданского населения. Под обстрелом приходили медработники с разных концов города. Они сменяли друг друга у постелей раненых. С 5 ноября по 13 декабря i 941 г. горполиклинику посетило 7499 больных, из них хирургических - 1729, обслужено больных врачами на дому 261 человек, сестринских вызовов на дом было 442. Фельдшера горполиклиники тт. Аненков и Фильчаков под обстрелом пробирались на дом к больным и раненым и оказывали им помощь. Следует отметить активную работу врачей тт. Цирунова, Брыковской, Ермолаевой, Туляковой, среднего медперсонала тт. Федосовой, Кирилловой, Копыловой, Куприной, Шиманец, а также служащих конторы тт. Дилевской, Зайцевой, Стшалковской. 27 ноября 1941 г. из поликлиники № 1 военные врачи и медсестры были отозваны, а гражданский персонал продолжал вести круглосуточное дежурство по обслуживанию раненых...

Секретарь Пролетарского РК ВКП(б) В. Щербаков

Публикуется по сб. "Битва за Тулу". Изд. 3- е, стр. 157 - 164. (12077).

Внешняя политика:

20 февраля 1942 США предоставили СССР займ объемом 1 млрд. долл. (2261).

За рубежом:

20 февраля 1942 японцы высадились в Португальском Тиморе (2261).

20 февраля в 1942 году японские войска заняли Восточный Тимор (15046).

20 февраля 1942 происходит первый бой между авианосными самолетами японского и американского флотов - между базировавшимися в Рабауле японскими самолетами и истребителями авианосца USS Lexington (CV-2) к северу от Соломоновых островов. Американцы потеряли два самолета и одного пилота, но утверждают, что сбили большинство из 18 японских атакующих; Лейтенант Эдвард Х. «Бутч» О'Хара сбил пять бомбардировщиков, став вторым асом ВМС США и первым во Второй мировой войне (20793).

Авиапромышленность:

21 февраля 1942 была подготовлена Докладная записка N 1202 Г.М.М.

"4. По готовым изделиям:

1. Для самолетов Ил-2 бронекорпус делает один Сталинградский завод. Он дает в день 8-10 корпусов. К середине марта заводы 18 и 1 не будут иметь корпусов для программы.

Нужно обязать Наркомтанкопром увеличить выпуск бронекорпусов со Сталинградского завода, выдавая с 25 февраля по 15 шт. в день, с 10 марта - по 25 шт.

2. В целях сокращения перевозок организовать в Куйбышеве:

а) производство самолетных колес на заводе 1 Оргавиапром

б) водяных и масляных радиаторов для самолета Ил-2 (1623,74).

21 февраля 1942 в письме N 18фс председатель Технического совета НКВ Сатель сообщает, что "По отзывам летного и инженерно-технического состава авиационных частей КА 23 мм авиационная пушка В-Я является мощным и отличным вооружением самолетов".

Такая оценка пушки объясняется:

1. Эффективным действием (бронебойно-зажигательных и осколочно-зажигательных снарядов, набиваемых в ленту через один патрон) по танкам, бронемашинам, грузовикам и повозкам, по зенитным точкам и батареям, а также по материальной части самолетов, по живой силе и прочим наземным целям противника.

2. Высоким темпом стрельбы для данного мощного патрона.

3. Большим боекомплектом - запасом патронов на боевой вылет самолета.

4. Простой эксплуатации пушки (освоение ее в частях ВВС в большинстве случаев проходило без описания пушки).

5. Безотказностью работы автоматики пушки.

Однако, до сих пор пушкой В-Я вооружается только один тип самолета - штурмовик ИЛ-2. Через втулку винта мотора истребителей Лагг-3 и ЯК-1 все еще ставится пушка ШВАК.

В целях повышения мощности вооружения самолета часть выпускаемых истребителей Лагг-3 вооружается 37 мм пушкой Шпитального, вместо пушки ШВАК.

С той же целью, но в более широком масштабе истребители Лагг-3 можно вооружать 23 мм пушкой В-Я, производство которой в достаточном для этого количестве значительно легче развернуть, чем 37 мм пушек.

Пушка В-Я уступает по эффективности снаряда 37 мм пушке Шпитального. Однако, высокая скорострельность, большой запас патронов, дешевизна и простота изготовления в производстве в сочетании с достаточной мощностью 23 мм снаряда (при стрельбе с самолета 23 мм бронебойно-зажигательный снаряд пробивает броню танков толщиною до 45 мм, а попадание одного 23 мм осколочно-зажигательного снаряда в жизненно-важную часть самолета выводит его из строя) дают пушке В-Я определенные преимущества перед 37 мм пушкой Шпитального. Можно предполагать, что для ведения воздушного боя огонь пушки В-Я будет более интенсивным и действительным, чем огонь 37 мм пушки Шпитального.

Практически вышеизложенное иллюстрируется следующим:

1. 23 мм пушка имеет вдвое большую скорострельность, а следовательно и вдвое большую вероятность попадания, чем 37 мм пушка.

2. Пушка В-Я имеет на самолете Лагг-3 запас патронов 90 шт. - пушка 37 мм имеет на этом же самолете запас патронов 20 шт. Две крыльевых пушки В-Я на самолете ИЛ-2 берут запас патронов 310 штук, а две крыльевых 37 мм пушки - 80 шт. (или 86 шт.).

3. Пушка В-Я имеет в два-три раза меньший вес, чем 37 мм пушка. Пушки В-Я на самолете ИЛ-2 убираются внутрь крыльев, тогда как 37 мм пушки из-за их громоздкости вынуждены подвешивать под крылья и закрывать специальными обтекателями, снижающими скорость самолета.

4. Изготовление пушки В-Я в производстве значительно проще и быстрее изготовления 37 мм пушки; при равных производственных площадях, станочном парке и прочих одинаковых условиях выпуск пушек В-Я будет по нашим прикидкам в два-три раза больше, чем 37 мм пушек.

По своей мощности пушка В-Я вдвое превосходит лучшие иностранные образцы 23 мм пушек Мадсена и 20 мм пушек Эрликона.

Энергия удара (живая сила) 23 мм снаряда пушки В-Я при стрельбе с самолета втрое с лишним больше энергии удара пули нашего 14,5 мм противотанкового ружья.

Для вооружения 23 мм пушкой В-Я истребителей Лагг-3 и 2Л-7 (модернизированный Лагг-3) на заводе N 21 проведены большие подготовительные работы (2147,4).

21 февраля 1942 вышел приказ НКАП N 145с

"Для окончания постройки опытных самолетов конструкции М.И.Гудкова, строящихся по постановлению Правительства и начатых постройкой в 1941:

1. ГК ОКБ-301 М.И.Гудкову окончить постройку 2-х самолетов ЛаГГ-3 с М-82 в пушечном варианте и 2-х самолетов типа Аэрокобра (1533,32).

21 февраля 1942 г. По приказу № 145с часть коллектива Гудкова, работавшая в Новосибирске, была реэвакуирована на площадку бывшего завода № 301 в Химки (11982).

21 февраля 1942 г. по приказу № 145с аставшаяся в Новосибирске часть коллектива Гудкова, работавшая при СКБ-1 завода № 153, была реэвакуирована на площадку бывшего завода № 301 в Химки. Были построены самолеты Гу-37, Гу-82, проект ЛаГГ-3 с дополнительным РТД- 1 A.M. Люльки. После аварии Гу-37 по приказу № 405с от 1.07.1943 г. ОКБ-301 было ликвидировано, личный состав передан в ОКБ Лавочкина. Этим же приказом М.И. Гудков назначен зам. начальника ОТК завода № 84 НКАП. Затем (на 01.1946 г.) Гудков снова занимался конструкторской деятельностью, в 1956-59г,- гл. конструктор ОКБ-424 МАГ1 по автоматическим аэростатам.

Гл. конструктор (1937-30.12.1938 г.)- А.А. Дубровин, (05.1939 г.-> М.И. Гудков.

Зам. гл. конструктора (1937-38 г.)- А. Г. Брунов.

Ответственный руководитель (05.1939 г.-)- М.И. Гудков (11982).

21 февраля 1942 вышел приказ НКАП N 147с:

"В исполнение постановления ГКО от 17 февраля 1942:

1. И.о. нач. ПГУ Шиц и директорам заводов 47 Шаройко и 116 Новикову обеспечить выпуск до 1-го июня 1942 423 самолета Ут-2, в т.ч. 312 сверх установленной решением ГКО от 23 декабря 1941 программы на 1 кв. 1942

2. Директору завода 47 обеспечить выпуск самолетов Ут-2: в феврале и марте - 56, в апреле - 63 и в мае - 64, всего 183

3. Директору завода 116 обеспечить выпуск самолетов Ут-2: в феврале и марте - 56, в апреле - 84 и в мае - 100, всего 240

4. Директору завода 47 в связи с увеличением задания по Ут-2 временно прекратить подготовку производства самолетов Як-1 переключив работы всех цехов на производство самолетов Ут-2 (1533,49).

21 февраля 1942 вышел приказ НКАП N 148с:

"В исполнение постановления ГКО от 16 февраля 1942 N 1291сс о перевооружении самолетов Харрикейн:

1. Директору завода 81 Филимончуку:

а) перевооружить 400 самолетов Харрикейн 2-мя 20-мм крыльевыми пушками ШВАК с боекомплектом 120 патронов на пушку, 2-мя 12.7 мм крыльевыми пулеметами Березина (БК) по 120 патронов на каждый и 6 РС (РО-82).

б) перевооружение 400 самолетов провести до 20 апреля 1942 (1533,54).

21 февраля 1942 г. вышел приказ о перевооружении Харрикейнов на заводе № 81.

К 20 апреля планировали доработать 400 истребителей, которые собирались постепенно забирать из различных авиачастей. Оборудование и рабочих, которые должны были заниматься переделкой «Харрикейнов», разместили в пустующих цехах эвакуированного из Москвы завода № 39 возле Центрального аэродрома. Туда перевезли документацию и «эталон».

К 15 марта план требовал выпуска первых 60 перевооруженных истребителей. Но с самого начала производственники столкнулись с рядом препятствий. Во- первых, выявились расхождения между чертежами и «эталоном». Во-вторых, выпуск пулеметов БК прекратили, заменив усовершенствованными УБ. 12 марта приняли решение ставить на самолеты пулеметы УБТ (турельного варианта). Они имелись в достаточном количестве, а кроме того, механизм перезаряжания у них лучше подходил к «Харрикейну» по потребным усилиям. Пришлось переделать схему питания патронами и гильзоотвод.

Но и УБТ на заводском складе отсутствовали. Зато там лежала партия пушек ШВАК. Воспользовавшись чертежами ранее отвергнутого, но более доведенного варианта, первые машины выпустили из цеха с комплектом из четырех пушек. Все эти неполадки задержали выполнение программы: к 18 апреля сдали всего 32 готовых истребителя, хотя довели темп до семи машин в день (23513).

21 февраля 1942 г. вышел Приказ НКАП о переоборудовании Харрикейнов на заводе № 81.

К 20 апреля планировали доработать 400 истребителей, которые собирались постепенно забирать из различных авиачастей. Оборудование и рабочих, которые должны были заниматься переделкой «Харрикейнов», разместили в пустующих цехах эвакуированного из Москвы завода № 39 возле Центрального аэродрома. Туда перевезли документацию и «эталон».

К 15 марта план требовал выпуска первых 60 перевооруженных истребителей. Но с самого начала производственники столкнулись с рядом препятствий. Во-первых, выявились расхождения между чертежами и «эталоном». Во-вторых, выпуск пулеметов БК прекратили, заменив усовершенствованными УБ. 12 марта приняли решение ставить на самолеты пулеметы УБТ (турельного варианта). Они имелись в достаточном количестве, а, кроме того, механизм перезаряжания у них лучше подходил к «Харрикейну» по потребным уси лиям. Пришлось переделать схему питания патронами и гильзоотвод.

Но и УБТ на заводском складе отсутствовали. Зато там лежала партия пушек ШВАК. Воспользовавшись чертежами ранее отвергнутого варианта, первые машины выпустили из цеха с комплектом из четырех пушек. Все эти неполадки задержали выполнение программы: к 18 апреля сдали всего 32 готовых истребителя, хотя довели темп до семи машин в день.

Но к началу мая все 400 «Харрикейнов» были перевооружены, а заводу дали заказ на переделку еще 400 истребителей, затем — дополнительных 200. Дорабатывались как вновь поступившие от англичан самолеты, так и уже побывавшие на фронте. Бригады с завода №81 производили эту операцию и на подмосковных аэродромах в Кубинке, Химках, Монине и Егорьевске. На этих базах 6-го иак ПВО перевооружались машины, которые нельзя было перегнать на завод из-за различных неисправностей. К концу 1942 г. выпустили 925 «Харрикейнов» с советскими пушками и пулеметами. Каждая машина обошлась примерно в 13 000 рублей. Зато новое мощное вооружение расширило возможности самолета как в воздушном бою, так и при действиях по наземным целям. Правда, некоторое изменение центровки при этом привело к запаздыванию выхода истребителя из штопора и переходу штопора в плоский, но это не носило столь уж опасного характера (24506).

21 февраля 1942 вышел приказ Зам. наркома N 12:

"Коллективом ОКБ завода 115 за время работы на заводе 153 успешно выполнены работы в короткий срок по созданию и внедрению новых улучшенных образцов Як-7. Спроектирован, построен и внедрен в серию эталон 1942 самолет як-7А. Спроектированы, построены и подготовлены эталоны 1942 Як-7Б и Як-7В (2530,22).

21 февраля 1942 нач. ГУ ГВФ В.С.Молоковы писал письмо Л.П.Б., в котором отмечал недостаточную эффективность турели МВ-3 на ПС-84 и просил выделить 50 УТБ для замены ШКАС. В начале 1942 завод № 32 разработал новую турель КТК-1 с УБТ (3404, 11).

21 февраля 1942 года начальник ГУГВФ генерал-майор авиации Молоков писал письмо № 0175/см в ГКО Берия Л.П.

В настоящее время самолеты ПС-84, работающие на фронте снабжены верхними пулеметными установками типа МВ-3 с пулеметами ШКАС калибра 7,62 мм.

Как показал опыт боевой работы этих машин, пулеметы ШКАС не обеспечивают надлежащей защиты от вражеских истребителей, вооруженных пушками, атакующих наши самолеты с больших расстояний, на которых оборонный огонь пулеметов ШКАС мало эффективен.

В результате такой обороны имеет место непрерывное сокращение парка самолетов ПС-84, возможность пополнения которого весьма ограничена. Кроме того, имеющаяся на самолетах оборона не обеспечивает необходимой безопасности при перевозке ценных грузов и пассажиров.

Для обеспечения должной обороны самолетов необходима замена имеющегося оружия ШКАС крупнокалиберным оружием типа Березина в варианте УБТ калибра 12,7 мм. Такое оружие может быть установлено на имеющиеся на ПС-84 турели МВ-3 без каких-либо переделок каркасов фюзеляжей, т.е. в кратчайший срок.

………………(7852, 25).

21 февраля 1942 г. на площадке эвакуированного завода № 288 в Кимрах по приказу № 149с образованы Ремонтные мастерские для переоборудования иностранных самолетов (начальник- З.Б. Ценципер). Далее они преобразованы в Савеловские фронтовые мастерские (директор- Поленов). С 06.1943 г. здесь разместился завод № 491 (11982).

21 февраля 1942 года вышел приказ НКАП за № 144сс во исполнение Постановления ГКО за № 1284сс от 15 февраля 1942 года, в соответствиии с которыми было приступлено к организации завода № 36. В мае 1942 года завод приступил к ремонту моторов водяного охлаждения М-100, М-103 и М-105.

Для ускорения работ по доводке мотора М-250 приказом НКАП № 538сс от 6 сентября 1943 года предписывалось перевести из Уфы в Рыбинск на завод № 36 ОКБ-250, разместив его на площади ранее занимаемой ОКБ завода № 26. 17 ноября 1943 года НКАП во исполнение Постановления ГКО № 455сс от 12 ноября 1943 года был издан приказ № 698сс об организации на нашем заводе производства моторов М-62ИР для самолетов ЛИ-2 с постепенным переводом производства этих моторов с завода № 19 на завод № 36. В январе 1945 года завод был включен в число действующих предприятий и стал впервые работать по графику.

Одновременно с проведением работ по мотору М-251 (ОКБ) завод проводил работу по организации нового ОКБ.

ОКБ-2 создано в соответствии с постановлением СМ от 26 июня 1946 года за № 1409/622сс и приказа МАП и МВД за № 550сс/00774 от 15 августа 1946 года.

Предназначалось ОКБ-2 для изготовления экспериментальных деталей и узлов опытного турбореактивного двигателя ТРД-7Б. Приказом МАП № 416сс от 17 июня 1948 года ОКБ-2 было ликвидировано.

Директора завода:

Сова С.М. – с 1942 года по 1944 год

Григорьев Г.М. – с 1944 года по 1947 год

Петров А.П. – с 1947 года по 1949 год

Субботин М.И. – с 1949 года по 1956 год

Смирнов А.Д. – с 1956 года

Должность гл. конструктора с 1943 года занимает Добрынин В.А.

Директор – Смирнов

Адрес: Рыбинск, п/я 20

Производственный профиль – авиационный моторостроительный завод (9825).

21 февраля 1942 вышел приках НКАП № 146 об организации ОКБ завода № 43 для разработки бомбардировочных, минно-торпедных и стрелковых установок. С завода № 32 сюда перевели часть ОКБ-1 А.И.Шульгина (33 чел.), бригаду из состава ОКБ-2 (6 чел.) и часть коллектива опытного цеха. ГК стал Шульгин (9651,92).

21 февраля 1942 г. по приказу № 146с часть ОКБ-1 (33 чел.) и конструкторская бригада ОКБ-2 (6 чел.) и часть коллектива опытного цеха (И чел.) завода № 32 НКАП были переведены в Москву в состав вновь созданного ОКБ завода № 43 НКАП для разработки бомбардировочных, минно-торпедных и стрелковых авиационных установок. При заводе организован также опытный цех.

Сюда же по приказу № 272с от 6.05.1943 г. передана часть опытного цеха завода № 32 после перевода ОКБ-2 Можаровского и Веневидова в Москву в состав ОКБ-140 НКАП.

С конца 1944 г. на завод № 43 из Кирова было полностью переведено ОКБ-32 гл. конструктора И.И. Торопова ( возможно, часть ОКБ отдана заводу № 140 НКАП) с опытным цехом и влито в состав единого ОКБ-43 (по приказу № 484с от 3.8.1944 г.). Гл. конструктором ОКБ стал И.И. Торопов (видимо, в связи со смертью А.И. Шульгина).

В 01.1945 г. ОКБ-43 - в 7ГУ. По приказу № 447сс от 14.11.1945 г. в целях укрупнения конструкторских организаций сформировано объединенное ОКБ-43 путем перевода в состав ОКБ-43 основной части личного состава (142 чел.), оборудования и материальных ценностей ОКБ-487 гл. конструктора И.П. Шебанова, который назначен зам. гл. конструктора.

По приказу № 148с от 22.03.1946 г. группа конструкторов и производственников (25 чел.) во главе с И.П. Шебановым выделяется из состава ОКБ-43 МАП и переводится на завод № 81 МАП.

С 11.1949 г. ОКБ-43 И.И. Торопова была предоставлена новая опытная база- завод № 134 МАП (Тушино), оно получило новое название ОКБ-134 МАП. ОКБ-43 ликвидировано, площади переданы заводу № 43 МАП с 1.01.1950 г.

Гл. конструктор (1942-43(44) г.)- А.И. Шульгин, (1944-49 г.)- И.И. Торопов.

Зам. гл. конструктора (1945-46 г.)- И.П. Шебанов, (1946 г.)- В.И. Ермилов.

Гл. конструкторы: (1945-46 г.)- И.П. Шебанов.

Создано: держатели ПКД-2М, Дер-3-44, Дер-4-44 для Ту-2; система пушечного вооружения ПВ-23 для Ту-16 в составе турелей ДТ-В7, ДТ-Н7 и кормовой башни ДК-7 (1950) (11982).

21 февраля 1942 года для приближения конструкторов к обслуживанию требований фронта и перевооружения иностранных самолетов в соответствии с приказом НКАП за № 146с на заводе № 43 было организовано ОКБ по бомбардировочным, миннотерпедным и стрелковым установкам.

Гл. конструктором завода № 43 по серийному и опытному производству был назначен гл. конструктор ОКБ-1 завода № 32 Шульгин А.И.

За период ВОВ завод создал и выпустил в массовом количестве 34 наименования боевого авиационного вооружения.

В целях сосредоточения основных конструкторских сил в одном месте и создания мощной опытной базы по бомбардировочным и стрелковым установкам авиационного вооружения постановлением ГКО за № 5971 от 30 мая 1944 года и приказом МАП за № 484с от 3 августа 1944 года на базе ОКБ-43 и ОКБ-32 было решено организовать на заводе № 43 объединенное КБ по бомбардировочным и стрелковым установкам авиационного вооружения.

Гл. конструктором ОКБ-43 и завода № 43 по сериному производству был назначен Торопов И.И.

Динамика выпуска оборонной продукции по важнейшим видам изделий в период ВОВ 1941-1945 гг.

| Наименование изделий | Единица измерений | За 1942 год | За 1943 год | За 1944 год | За1945 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пистолет-пулемет Шпагина | Штук | 63741 | 99232 | 128643 | 44035 | 335651 |
| Крыльевой лафет ИЛ-2 | Комплект | 3856 | 3888 | - | - | 7744 |
| Крыльевой лафет БС-ЯК-7 | Комплект | 230 | 1029 | 190 | - | 1449 |
| Носовая установка ИЛ-4 | Штук | 222 | 686 | 20 | - | 928 |
| Балка РО-82 | Штук | 26990 | 104 | - | - | 27094 |
| Сбрасыватель ЭСБР-3п | Штук | 9093 | 8596 | - | - | 17689 |
| Граната ГС-1 | Штук | 52140 | - | - | - | 52140 |
| ВАП-6м | Штук | 3800 | 200 | - | - | 4000 |
| ДАГ-10 | Штук | 1582 | 4522 | 6677 | 1700 | 14481 |
| Замки Дер-21 с п/п | Комплект | 2854 | 3125 | - | - | 5979 |
| Замки Д-3-42 | Комплект | 1352 | 3945 | - | - | 5297 |
| Замки Дер-20 | Штук | - | 296 | 60 | 10 | 366 |
| Замки Дер-19 | Штук | - | 410 | 107 | 30 | 547 |
| ВУБ-3 | Штук | - | 4383 | 8339 | 3490 | 16212 |
| ВУБ-2 | Штук | - | - | 367 | 762 | 1129 |
| Наружная подвеска ИЛ-4 | Комплект | - | 580 | 230 | 150 | 960 |
| Наружная подвеска ЛИ-2 | Комплект | - | 400 | 525 | 225 | 1150 |
| Торпедодержатель 2Т-18 | Комплект | - | 212 | 270 | 340 | 822 |
| Лафет ШВАК на ТУ-2 | Комплект | - | 61 | 429 | 916 | 1406 |
| Блистерная установка на ТУ-2 | Штук | - | 60 | 453 | 898 | 1411 |
| Аварийный сбрасыватель на ТУ-2 | Штук | - | 60 | 491 | 286 | 837 |
| Кассета ПКД-2 | Штук | - | 1 | 461 | 880 | 1342 |
| Пиропистолет | Штук | - | - | 2939 | 1692 | 4631 |

Работа завода в переходный период (май 1945 года – май 1946 года), когда завод в значительных размераз снизил выпуск военной продукции и перешел на производство и выпуск гражданской продукции и изделий широкого потребления.

Работа завода в период осовения и выпуска нового электрофицированного стрелково-пушечного вооружения и специзделий реактивной техники.

Начиная с мая 1946 года завод получил задание приступить к организации производства по освоению и выпуску электрофицированного дистанционного стрелково-пушечного вооружения СВ-20 на самолет ТУ-4.

Постановлением СМ от 14 ноября 1949 года за № 5185-1930сс и приказом МАП от 17 ноября 1949 года за № 914с ОКБ-43 гл. конструктора Торопова И.И. было переведено на новые площади реорганизованного завода № 134.

В связи с этим ОКБ-43 было реорганизовано в опытный завод по вооружению самолетов с присвоением ему № 134.

Адрес: Москва, Д-40, ул. Правды, д. 8

Производственный профиль – специзделия ракетной техники и стрелково-пушечное вооружение с электроагрегатами (9828).

21 февраля 1942 г. по приказу № 146с часть ОКБ-1 (33 чел.) и конструкторская бригада ОКБ-2 (6 чел.) и часть коллектива опытного цеха (11 чел.) завода № 32 НКАП были переведены из Кирова в Москву в состав вновь созданного ОКБ завода № 43 НКАП для разработки бомбардировочных, минно-торпедных и стрелковых авиационных установок. При заводе организован также опытный цех.

Сюда же по приказу № 272с от 6.05.1943 г. передана часть опытного цеха завода № 32 после перевода ОКБ-2 Можаровского и Веневидова в Москву в состав ОКБ-140 НКАП.

С конца 1944 г. на завод № 43 из Кирова было полностью переведено ОКБ-32 гл. конструктора И.И. Торопова ( возможно, часть ОКБ отдана заводу № 140 НКАП) с опытным цехом и влито в состав единого ОКБ-43 (по приказу № 484с от 3.8.1944 г.). Гл. конструктором ОКБ стал И.И. Торопов (видимо, в связи со смертью А.И. Шульгина).

По приказу № 447сс от 14.11.1945 г. в целях укрупнения конструкторских организаций сформировано объединенное ОКБ-43 путем перевода в состав ОКБ-43 основной части личного состава (142 чел.), оборудования и материальных ценностей ОКБ-487 гл. конструктора И.П. Шебанова, который назначен зам. гл. конструктора.

По приказу № 148с от 22.03.1946 г. группа конструкторов и производственников (25 чел.) во главе с И.П. Шебановым выделяется из состава ОКБ-43 МАП и переводится на завод № 81 МАП.

С 11.1949 г. ОКБ-43 И.И. Торопова была предоставлена новая опытная база- завод № 134 МАП (Тушино), оно получило новое название ОКБ-134 МАП. ОКБ-43 ликвидировано, площади переданы заводу № 43 МАП с 1.01.1950 г.

Гл. конструктор (1942-43(44)г.)- А.И. Шульгин, (1944-49 г.)- И.И. Торопов.

Зам. гл. конструктора (1945-46 г.)- И.П. Шебанов, (1946 г.)- В.И. Ермилов.

Гл. конструкторы: (1945-46 г.)- И.П. Шебанов.

Создано: держатели ПКД-2М, Дер-3-44, Дер-4-44 для Ту-2 (10776).

21 февраля 1942 г. в соответствии с приказом НКАП №146 на заводе № 43 было организовано ОКБ-43 НКАП для разработки бомбардировочных, минно-торпедных и стрелковых авиаустановок, для чего с завода №32 НКАП (г. Киров) были переведены часть ОКБ-1 гл.к. А.И.Шульгина (33 чел.), бригада из состава ОКБ-2 и часть коллектива опытного цеха. Гл.к. завода №43 назначен А.И.Шульгин. При заводе орг. опытный цех.

Во исполнение приказа НКАП №272 от 6.5.43 г. в состав ОКБ завода №43 была переведана из г.Кирова часть оборудования и личного состава опытного цеха завода №32 НКАП ввиду реэвакуации ОКБ-2 гл.к. Г.М.Можаровского и И.В.Веневидова.

В к. 1944 г. на завод №43 из г.Кирова было полностью переведено ОКБ-32 НКАП гл.к. И.И.Торопова с опытным цехом и слито с ОКБ-43 в единое заводское ОКБ-43 по стрелковым и бомбардировочным установкам вооружения, гл.к. которого по серии был назначен И.И.Торопов (все по приказу №484 от 3.8.44 г.). Проводились работы по установкам вооружения для Ту-2 (держатели ПКД-2М, Дер-3-44, -4-44, -4-44ук).

В соответствии с приказом №447 от 14.11.45 г. в целях укрупнения конструкторских организаций сформировано объединенное ОКБ-43, путем перевода в состав ОКБ-43 И.И.Торопова основной части личного состава (142 чел.) и оборудования ОКБ-487 НКАП гл.к. И.П.Шебанова. Начальником и гл.к. объединенного ОКБ остался И.И.Торопов, а его зам. назначен И.П.Шебанов. По приказу №148 от 22.3.46 г. группа конструкторов и производственников (25 чел.) во главе с гл.к. И.П.Шебановым и зам. гл.к. В.И.Ермиловым выделяется из состава ОКБ-43 МАП и переводится на оп. завод №81 МАП.

С ноября 1949 г. ОКБ-43 И.И.Торопова была предоставлена новая опытная база. ОКБ переведено с серийного завода №43 МАП на завод №134 МАП (п. Тушино) и получило название ОКБ-134. ОКБ-43 ликвидировано и площади переданы заводу.

После ВОВ на заводе шло производство СППУ - СПСВ-24, ДК-12, ДК-20, ДК-20С, ДК-7-18 и др. С 1952 г. вместо выливных химических приборов ВАП-6м планировалось начать изготовление разовых приборов РВП-100. Производство УРвв началось с освоения с 1957 г. изд."ИС" (К-51, РС-2-УС). Производство этих ракет шло в период с 1959г по 1964 г. Далее шло с 1960 г. производство ракет Р-3С ("310", "Стрела"), в т.ч. в варианте мишени и в учебном варианте, ракет Р-3Р ("320"), Р-13М ("380"), К-23, Р-60 (изд."62"), Р-73 (изд."72"), Р-77 (10777).

Другие оборонные отрасли:

21 февраля 1942 г. на заводе № 112 "Красное Сормово", где также были разработаны варианты экранировки танка Т-34-76, была изготовлена первая башня с составной броней, а 25 февраля - первый усиленный корпус. Но как уже отмечалось ранее, 23 февраля 1942 г. постановлением ГКО экранировка лобовой части танка Т-34 была отменена. Таким образом, завод № 183, израсходовав задел корпусов с составной броней, в начале марта прекратил производство танков Т-34-76 с усиленным бронированием. СТЗ до февраля 1942 г. выпустил около 200 танков с усиленным бронированием, а завод № 112 изготовил 80 корпусов и 109 башен с составной броней. Кроме того, к 1 марта 1942 г. на заводе № 112 было отлито 8 башен с утолщенными до 75 мм стенками, которые были установлены на серийные Машины (10703).

21 февраля 1942 года на заводе № 112 изготовили первую экранированную башню, а четыре дня спустя - 25 февраля сдали первый экранированный корпус. Несмотря на постановление о прекращении работ по экранировке, по отчету завода № 112 «Красное Сормово» в 1942 году из заготовленного задела собрали 80 экранированных корпусов и 109 башен. Кроме того, к 1 марта 1942 года в качестве эксперимента здесь отлили 8 башен со стенками толщиной 75 мм, которые также установили на серийные тридцатьчетверки (12217).

21 февраля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 83 лист 203

23.II.42 г. № 11

С.Секретно.

ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

№ 217-мсс

г. Москва

"21" февраля 1942 г.

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 20.II-1942 г. № ГОКО-1312сс ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Во изменение п. 11 моего приказа № 150м-сс от 1 февраля 1942 г. директору Сталинградского тракторного завода т. Задорожному освободить от работы на СТЗ весь личный состав 35 и 152 ремонтно-восстановительных батальонов и передать его в распоряжение Военного Совета Южного фронта.

2. Директору СТЗ т. Задорожному учесть, что Государственный Комитет Обороны обязал НКО т. Щаденко мобилизовать 450 человек, имеющих специальность слесарей, токарей, сварщиков и направить до 15 марта на Сталинградский тракторный завод для работы по производству и ремонту танков до конца 1942 г.

Народный Комиссар Танковой Промышленности

подпись (В. Малышев)

Отп. 1 экз. (18425).

С 21 по 24 февраля 1942 года проходили огневые испытания орудия ЗИС-19, установленного в танке Т-60. Всего был произведен 181 выстрел на различных углах возвышения, при этом длина отката составила 140–170 мм. По результатам испытаний комиссия сделала вывод, что прочность системы, противооткатных устройств, затвора и полуавтоматики удовлетворительная. Усилия на маховиках подъёмного и поворотного механизмов не превышали установленных норм. Вместе с тем, к установке ЗИС-19 в башне Т-60 имелись претензии в плане удобства её использования. Из-за ограниченных размеров башни наводчик внутри не мог ни выпрямиться, ни встать. Установку сидения признали неудобной, вместо него предлагалось использовать седлообразное сидение, откидывающееся назад (17468).

С 21 по 24 февраля 1942 года проходили огневые испытания пушки ЗИС-19 в Т-60 К тому моменту башню с пушкой установили на Т-60 (примечательно, что танк, поданный с ГАЗ еще 10 декабря 1941 года, имел литые опорные катки и ленивцы). Всего был произведен 181 выстрел на различных углах возвышения, при этом длина отката составила 140—170 мм. По результатам испытаний комиссия сделала вывод, что прочность системы, противооткатных устройств, затвора и полуавтоматики удовлетворительная. Усилия на маховиках подъемного и поворотного механизмов не превышали установленные нормы. Вместе с тем к установкеЗИС-19 в башне Т-60 имелись претензии в плане удобства ее использования. Ввиду ограниченных размеров башни наводчик внутри не мог ни выпрямиться, ни встать. Установку сидения признали неудобной, вместо него предлагалось седлообразное сидение, откидывающееся назад. Было высказано предложение закрыть погон башни гладкой панелью, чтобы наводчик не цеплялся за выступающие части.

В заключение был сделан следующий вывод:

«1. Производство системы ЗИС-19 по сравнению с 45-мм танковой пушкой значительно дешевле, требует меньше затрат станков и ручного труда, так как 37-мм танковая пушка имеет в несколько раз меньше деталей, к тому же более простых в изготовлении.

Все это вместе взятое позволяет значительно увеличить выпуск танковых пушек в массовом производстве.

2. Имея согласно расчета почти одинаковую бронепробиваемость, что и 45-мм танковая пушка, ЗИС-19 позволяет возить в танке большее количество боеприпасов вследствие меньшего веса и габаритов 37-мм патронов.

3. 37-мм танковая пушка ЗИС-19 может быть представлена на государственные испытания» (17485).

21 февраля 1942 года начались испытания пушки ЗИС-19 на Т-60 и продолжались они до 24 числа. Далее было еще две серии стрельб - 12 и 20 марта. В ходе первого этапа стрельб наблюдалась слабая экстракция гильз. Поэтому орудие доработали, в частности, силу пружина накатника увеличили на 50 кг. Также пришлось доработать башню: убрать триплекс с заднего смотрового прибора и ограждение кормовой части погона, для стопорения орудия по-походному к крыше башни приварили ушко, переделали крепление сиденья. Всего было произведен 181 выстрел на различных углах возвышения, при этом длина отката составила 140-170 мм. По результатам испытаний комиссия сделала вывод, что прочность системы, противооткатных устройств, затвора и полуавтоматики удовлетворительная. Усилия на маховиках подъемного и поворотного механизмов не превышали установленные нормы. Впрочем, изучение боевого отделения показало, что внутри башни Т-60 стало очень тесно. Выводы оказались очень похожи на то, что часто встречались на опытных системах ЦАКБ. То есть пушка влезла, стрелять можно, но расчет страдает (22879).

С 21 по 24 февраля 1942 года проходили Огневые испытания орудия ЗИС-19, установленного в танке Т-60. Всего был произведен 181 выстрел на различных углах возвышения, при этом длина отката составила 140–170 мм. По результатам испытаний комиссия сделала вывод, что прочность системы, противооткатных устройств, затвора и полуавтоматики удовлетворительная. Усилия на маховиках подъёмного и поворотного механизмов не превышали установленных норм. Вместе с тем, к установке ЗИС-19 в башне Т-60 имелись претензии в плане удобства её использования. Из-за ограниченных размеров башни наводчик внутри не мог ни выпрямиться, ни встать. Установку сидения признали неудобной, вместо него предлагалось использовать седлообразное сидение, откидывающееся назад (17636).

С 21 по 23 февраля 1942 БА-64-125 прошел полигонные испытания на Софринском полигоне и полигоне завода № 8. Ведущим инженером машины был Г.М. Вассермап (10703).

21 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1316 О восстановлении Народного комиссариата станкостроения. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 136 (11012).

21 февраля 1942 года (РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 21. Л. 136) по постановлению ГКО №1316 был восстановлен НКСМ. Часть заводов НКТП из первой группы к этому моменту уже влилась после эвакуации в предприятия НКТП, к которым они были прикреплены. Так, заводы «Красный пролетарий» и № 7 шлифовальных станков были эвакуированы на территорию Кировского завода в Челябинске, где влились в его состав (История Второй мировой войны 1939-1945. Т. 5. М., 1975. С. 43). Завод № 184 им. Орджоникидзе во время эвакуации как минимум часть своей рабочей силы и оборудования передал заводу № 183 (РГАЭ. Ф. 8798. Оп. 4. Д. 17. Л. 138). Возможно, другие заводы НКСС тоже передали часть оборудования и рабочей силы танкостроительным предприятиям, расширив их производственную базу. В 1943 году некоторые из предприятий наркомата станкостроения вновь вернулись в состав НКТП. Тогда наркомату были переданы завод имени КПФ и Саратовский завод зуборезных станков, а также завод № 222, который в период войны производил танковые огнемёты (12290).

21 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1317 [О подготовке решений по увеличению выработки бензина, авиамасел и керосина; об увеличении вывоза нефтепродуктов из Баку и Грозного.] (7022, 137).

21 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1318 [Об упразднении института уполномоченных НКПС по фронтам.] (7022, 138).

21 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1319 О поставке дров для железных дорог. (7022, 139-146,147-151).

21 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1322 О неотложных мерах помощи черной металлургии. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 154-171, 172-186 (11012).

21 февраля 1942 вышло Распоряжение ГКО. № 1324 О возвращении НКВМФ здания гаража в Москве от НКМВ. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 188 (11012).

Армия:

21 февраля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 21 февраля наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

Наша часть под командованием тов. Миронова за две недели боёв с противником захватила 4 немецких самолёта, 14 орудий, 16 пулемётов, 3 миномёта, 38 грузовых и 13 легковых автомашин, 4 вездехода, 6 мотоциклов, 35 велосипедов, много снарядов, патронов и другого военного имущества.

Наши части, действующие на одном из участков Ленинградского фронта, за последние дни уничтожили 49 вражеских ДЗОТов, 50 блиндажей и землянок, 16 орудий, 6 станковых пулемётов, миномётную батарею. В боях захвачено 4 полевых и 15 противотанковых немецких орудий, 32 миномёта, 60 пулемётов и много других трофеев. Среди них полковое знамя и сумка с секретными документами немецкого полка. Взяты пленные. Противник потерял убитыми 1.200 солдат и офицеров.

Под прикрытием огня разведчиков красноармеец тов. Пономарёв подполз к вражескому блиндажу и взорвал его минами. Под развалинами блиндажа погибло 15 немецких солдат и офицер.

Командир отделения тов. Изотьев за два дня боёв на одном из участков Юго-Западного фронта метким огнём из пулемёта уничтожил несколько десятков солдат и офицеров противника. Капитан Орлов в одной рукопашной схватке с противником истребил 8 гитлеровцев.

В одном из оккупированных немцами районов Украины активно действует партизанский отряд под командованием тов. Ч. Недавно бойцы этого отряда совершили успешное нападение на село Б., в котором расположилась на ночь одна немецкая часть. Подойдя к селу, партизаны разбились на мелкие группы по 3—4 человека и атаковали немцев с разных сторон. В окна домов, занятых немцами, полетели гранаты. Воспользовавшись паникой среди гитлеровцев, партизаны уничтожили более 60 вражеских солдат и офицеров, обоз противника и захватили два портфеля с важными документами.

Пленный ефрейтор 5 роты 330 полка 183 пехотной дивизии Фриц Щульц рассказал: «В ночь на 30 января обер-лейтенант командир 5 роты Гельмбергер построил роту и сказал, что по приказу командования мы должны во что бы то ни стало взять деревню Ш. Деревню мы не взяли — рота была уничтожена, а нас пятерых, оставшихся в живых, русские взяли в плен. Таким образом, 30 января от 5 роты остался только бесславный номер. Большие потери понёс весь батальон. В нём не осталось и 30 процентов личного состава».

Отступая из деревни Малое Балынтово, Дзержинского района, Смоленской области, немецко-фашистские мерзавцы заперли в подвале и сожгли инвалида М.В.Мариничева, его жену М.В.Мариничеву и их детей: Ивана— 10 лет, Петра—6 лет, Владимира—полутора лет и Леонида — двух месяцев. В другом погребе немецко-фашистские мерзавцы заживо сожгли колхозницу Е.К.Родину, её мать Татьяну Алексеевну—67 лет, дочь Аграфену—12 лет, сына Георгия—10 лет, дочерей — Анастасию—8 лет, Анну—6 лет и сына Анатолия— 2 лет.

Молодёжь одного из заводов, освоивших производство боевых машин, обязалась выпустить ко Дню Красной Армии две машины сверх плана. Бригады сборщиков, руководимые тт. Винокуровым и Нинуа, работали, не считаясь со временем. Своё обязательство молодёжь выполнила досрочно. Сейчас собирается третья боевая машина сверх плана.» (15047).

21 февраля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 21 февраля наши войска вели упорные бои против немецко-фашистских войск, продвинулись вперёд и заняли несколько населённых пунктов.

За 20 февраля сбито в воздушных боях 14 самолётов и уничтожено на аэродромах 11 самолётов противника. Всего за этот день уничтожено 25 немецких самолётов. Наши потери—3 самолёта.

За 21 февраля под Москвой сбито 3 немецких самолета.

За 20 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 14 немецких танков, 475 автомашин с войсками и грузами, 165 повозок с боеприпасами и войсками, 5 автоцистерн с горючим, 22 орудия, 33 зенитно-пулемётные точки, 9 пулемётов, 8 миномётов, взорвано два склада с боеприпасами и склад с горючим, разбито 5 железнодорожных вагонов и 2 паровоза, рассеяно и частично уничтожено до 4 батальонов пехоты противника.

Часть под командованием А. П. Белобородова (Западный фронт) успешно отбила контратаку вражеского пехотного полка, поддержанного 6 танками. Противник оставил на поле боя до 100 убитых солдат и офицеров. На другом участке артиллеристы части, которой командует тов. Кузнецов, 20 февраля взорвали немецкий склад с горючим, уничтожили миномётную батарею, 5 автомашин с воинским грузом и подбили 2 вражеских танка.

Бойцы подразделений под командой т.т. Козлова и Ломоносова (Юго-Западный фронт) внезапным ударом выбили немцев из одного населённого пункта. Гитлеровцы пытались вернуть потерянные позиции и предприняли танковую контратаку, которая была отбита мощным огнём советской артиллерии. В бою противник потерял убитыми до 400 солдат и офицеров.

Наша часть, действующая на одном из участков Ленинградского фронта, в ожесточённом бою с противником захватила 6 вражеских пулемётов, до 1.000 гранат и другие трофеи. Противник потерял около 80 солдат и офицеров.

Бойцы действующего на территории Орловской области партизанского отряда под командованием тов. Д. за последние дни взорвали два немецких железнодорожных эшелона с боеприпасами и уничтожили восстановленный немцами крупный железнодорожный мост у станции П.

Нашими частями захвачено адресованное командиру 481 немецкого пехотного полка «Особое донесение о положении во 2 батальоне». В этом донесении командир батальона указывает, что для восстановления боеспособности подразделения требуется: «...B первую очередь — пополнение стрелками, так как ротам грозит опасность остаться без стрелков... Решающим является вопрос о командовании. В качестве командиров взводов необходимы оптимистические офицеры. Боевой опыт их менее важен, чем крепкие нервы». В заключение командир батальона отмечает: «Настроение в части крайне неважное, главным образом из-за того, что война затянулась и конца её ещё не видно. Нынешнее настроение солдат, по моему мнению, приближается к настроению солдат германской армии в 1917—1918 г.г.».

Таким образом, гитлеровскому батальону, кроме стрелков, кроме офицеров с крепкими нервами, кроме обмундирования и продовольствия, нехватает ещё бодрости, энтузиазма и желания воевать.

Чехословацкие патриоты ведут упорную борьбу против немецких захватчиков. На днях на одном из заводов в Брно (Чехословакия), изготовляющем вооружение для германской армии, ночью была повреждена заводская электроподстанция. В результате все цехи завода не работали в течение 14 часов. Через день в цехе сборки пулемётов этого же завода произошёл сильный взрыв. Оборудование цеха приведено в негодность. В окрестностях Брно пущен под откос поезд с военным снаряжением и танками.

Молодёжная бригада промысла № 4 бакинского треста «Молотовнефть» в течение выходного дня отремонтировала долго бездействовавшую скважину. После ремонта скважина даёт в сутки 6 тонн лёгкой нефти.» (15047).

21 февраля 1942  г. 6-й гв. шап был передан в состав ВВС Калининского фронта. Он участвовал в боях в районе Ржева и Вязьмы, нанося удары по немецким войскам и аэродромам. Полк снова понес тяжелейшие потери. Уже к 3 апреля в нем осталось лишь три пригодных для боевых вылетов Ил-2, и полк снова был отозван в тыл для пополнения.

14 июня 1942  г. 6-й гв. шап вошел во вновь сформированную 264-ю шад генерал-майора Н.Ф. Папивина. Однако уже в середине сентября того же, 1942  г. он получил статус отдельного штурмового полка в составе 3-й воздушной армии и стал обозначаться как 6-й гв. ошап. В этом качестве он действовал вплоть до мая 1944  г., когда его включили в 335-ю шад полковника С.С. Александрова (23199).

21 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1323 О выдаче табака вместо махорки личному составу ДА по норме 10 г. табака вместо 20 г. махорки в сутки. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 187 (11012).

21 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1325 О выделении запасных частей для 340 самолетов ВВС ЮЗН. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 21, лл. 189, 190-202 (11012).

Жизнь и внутренняя политика:

21 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1320 О перерегистрации паспортов у граждан, проживающих в режимных местностях, запретных зонах и пограничной полосе Союза ССР, и наклейке на них контрольных листков. (7022, 152).

21 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1321 [Об отнесении городов Молотов, Горький, Сталинград, Саратов и Махачкала к числу режимных 1-й категории.] (7022, 153).

21 февраля 1942 Госкомитет обороны постановлением № 1320с отнес города Горький, Сталинград и Саратов к режимной местности первой категории. Одновременно с этим местным органам НКВД было приказано:  «Провести перерегистрацию паспортов у граждан, проживающих в режимных местностях первой и второй категории, в закрытых зонах и пограничной полосе Союза ССР. На всех паспортах, подвергнутых перерегистрации, наклеить контрольные метки установленного НКВД СССР образца». Отныне гражданам, не имевшим в паспорте контрольной метки, было запрещено проживать в режимных местностях. Перерегистрацию предполагалось начать 1 апреля. Учитывая, что в окрестных районах Сталинграда связанных с городом местным транспортом и пригородным сообщением, осело значительное количество ранее судимых и других  «социально опасных» лиц, которым было отказано в прописке, ГКО дополнительно установил вокруг города 25-километровую запретную зону (11774).

За рубежом:

21 февраля 1942 г. первый образец ХР-39Е взлетел с заводского аэродрома в Ниагара-Фоллз. Мотор \/-1430 в срок готов не был, и машину «перелицевали» обратно под \/-1710-47. Истребитель имел прямоугольные законцовки крыла (у всех прочих вариантов «Аэрокобры» они были округлыми) и угловатой формы оперение. Воздухозаборники радиаторов в корневой части крыла увеличили, так же, как и сами радиаторы.

Испытания сначала шли успешно, но на 35-м полёте самолёт не смог выйти из штопора (это была «фамильная» болезнь Р-39). Ему на смену подготовили второй экземпляр, немного отличавшийся по очертаниям вертикального оперения, и с чуть более мощным двигателем. Он тоже летал недолго, а 15 мая разбился во время 27-го полёта.

27 мая взамен потерянного военное министерство заказало третий образец, опять с новым оперением. Он поднялся в воздух 19 сентября 1942 г. К этому времени из уцелевших обломков восстановили вторую машину, и тоже привлекли к испытаниям. Однако 8 февраля 1943 г. её «грохнули» во второй раз (12265).

21 февраля в 1942 году первый полет самолета с двигателем «Allison» «V-1710-47», получившего обозначение «Bell-23» «ХР-39Е». ьПод названием «ХР-39Е» фигурировал экспериментальный вариант, проект которого под названием "модель 23" был предложен в феврале 1941 года. Он отличался крылом нового ламинарного профиля, который обеспечивал более плавное обтекание плоскостей и уменьшал аэродинамическое сопротивление и мощным мотором «Континентл» 2V-1430-1». Крыло имело несколько иные очертания, прямоугольные законцовки и больший размах — 10,92 м. Площадь крыла при этом возросла до 21,95 м2. Воздухозаборник двигателя сдвинули немного назад, размер окон в передней кромке крыла, через которые подавался воздух к радиаторам, увеличили. Расчетный вес пустого самолета составлял 3150 кг, полетный - 4050 кг. Военные заказали постройку двух опытных образцов. Двигатель «V-1430-1» не был готов в срок. Начавшиеся в феврале 1942 года летные испытания подтвердили правильность выбранного направления аэродинамического совершенствования «Р-39», но одновременно продемонстрировали, что простой модернизацией самолета обойтись не удастся. Увеличенное по площади крыло принципиально новой конструкции, более мощный двигатель и ряд друтих важных нововведений вынудили спроектировать совершенно новую машину, унаследовавшую от «Аэрокобры» лишь общую компоновку, часть узлов и агрегатов, а также некоторое внешнее сходство. Проект был представлен комиссии Авиационного корпуса армии США и получил одобрение. В итоге в июне 1941 года был заключен контракт на постройку двух прототипов, которым было присвоено обозначение «ХР-632. Первый из них впервые поднялся в воздух 7 декабря 1942 года, второй — 5 февраля 1943 года. Оба самолета были оснащены двигателями «Allison» «V-1710-47» мощностью 1325 л.с. Летные испытания шли очень непросто — обе машины разбились. Конструкторам «Белл» пришлось срочно вносить в проект серьезные изменения, воплотившиеся в третьем опытном образце «ХР-63А», совершившем свой первый полет 26 апреля 1943 года. В отличие от неудачливых предшественников на нем стоял двигатель «V-1710-93», способный в, кратковременном (максимум пять минут) чрезвычайном режиме развивать мощность 1500 л.с. и за счет установки дополнительного центробежного нагнетателя обладавший лучшими высотными характеристиками (по сравнению с аналогичными моторами на Р-39). Летные испытания опытного образца «ХР-63В» с двигателем «Packard-Merlin» «V-1650-5» не проводились. Испытания же «ХР-63А» прошли успешно, и именно этот вариант был запущен в серию под индексом «Р-63А» «Кингкобра» (15047).

21 февраля 1942  - Первый полет самолета Аэрокоюра с двигателем Allison" V-1710-47, получившего обозначение Bell-23 ХР-39Е. Под названием ХР-39Е фигурировал экспериментальный вариант, проект которого под названием "модель 23" был предложен в феврале 1941 года. Впоследствии самолет был оснащен двигателем с двухступенчатым наддувом с механическим приводом (22591).

21 февраля 1942 маршал авиации Артур Т. Харрис принимает командование бомбардировочным командованием Королевских ВВС. Известный прессе как «Бомбардировщик» Харрис, он будет командовать бомбардировочной командой до конца Второй мировой войны (20793).

Авиапромышленность:

22 февраля 1942 во время тренировочных полетов на самолете Ил-2 N 2600 при разбеге оторвался полоз лыжи от кабана. Отрыв произошел вследствие разрушения обоих лонжеронов лыжи. На осмотренных самолетах Ил-2 N 2594, 2587, 2593, 2603, 2592, 2595, 2596, полученных с завода 1, обнаружены трещины в обшивке лыжи и расшатывание кабана в месте крепления с полозу. Все лыжи к эксплуатации непригодны и подлежат замене.

Вывод: основные виновники - директор завода 1 Третьяков, ГИ Литвинов (1636,280).

22 февраля 1942 при взлете Ил-2 производства завода № 1, полученных 1-й запасной авиабригадой, произошел обрыв полоза лыжи от кабана крепления к амортизационной стойке шасси по причине разрушения лонжеронов полоза лыжи. При осмотре остальных 19 Ил-2 обнаружены трещины на обшивке лыж и расшатывание кабана в точке крепления его к лонжеронам полоза лыж. Характерно, что все эти дефекты оказались на Ил-2, имеющих незначительный налет - всего 3-16 ч (23346).

22 февраля 1942 на заводе 153 закончились проводимые с 16 января совместные заводские и гос. испытания Як-7А эталона для серии (65,81).

22 февраля 1942 г. закончились госиспытания Як-7 в боевом варианте в НИИ ВВС КА, которые шли с августа 1941. Сравнительно простые улучшения аэродинамики самолета дали прирост максимальных скоростей от 19 до 22 км/ч с колесным шасси и 10-12 км/ч - с лыжным.

22 августа 1941 г., после облета самолета летчиком-испытателем завода №115 П.Я. Федровичем и получения от него положительного заключения, Як-7 в боевом варианте передали в НИИ ВВС КА.

Первые полеты нового истребителя показали, что увеличившийся за счет вооружения полетный вес (2962 кг - на 211,5 кг больше, чем у УТИ-26-l) несколько ухудшил летные характеристики машины. Полетный вес Як-7 №0411 при практически том же весе полезной нагрузки был больше на 115 кг, чем у истребителя Як-1 №0511, следствием чего стало уменьшение максимальной скорости у земли по сравнению с последним на 19 км/ч (471 у Як-7 №0411 и 490 км/ч у Як-1 №0511). Поскольку полетный вес у Як-7 в боевом варианте мог быть снижен в серийном производстве за счет снятия оборудования второй кабины (ручки управления самолетом, педалей, приборной доски, кислородного оборудования, сиденья), а также подножки, сирены, самолетного переговорного устройства (СПУ), установки фотокинопулемета, то полученные результаты испытаний сочли положительными и рекомендовали Як-7 в боевом варианте к серийной постройке. При этом в своем заключении специалисты НИИ ВВС КА особо отметили необходимость сохранения в серии фонаря задней кабины.

Завод № 301 не успел выпустить достаточное количество Як-7 в боевом варианте, чтобы произвести на самолетах по результатам эксплуатации в воинских частях какие-либо существенные доработки конструкции (с серийных машин даже не снимали оборудование задней кабины). Основная работа по модернизации истребителя развернулась сразу по началу производства машины в Новосибирске. В первую очередь сняли все оборудование, необходимое для учебного самолета и не требующееся для боевой машины. Для усиления противопожарных свойств на самолете смонтировали систему заполнения бензобаков нейтральным газом. Одну из первых собранных заводом №153 машин №1411, готовившуюся как эталон для выпуска в 1942 г., передали на контрольные испытания 16 января 1942 г. Для сокращения сроков заводские и государственные испытания самолета совместили. Первые полеты показали максимальную скорость всего 550 км/ч на расчетной высоте. При замене колес на лыжи эта величина снижалась до 520 км/ч (23381).

Восстановлением летных данных серийной машины до уровня УТИ-26 и истребителя Як-1 занялось ОКБ А.С. Яковлева, которое провело на Як-7А №1411 (к моменту утверждения отчета по испытаниям наименование Як-7А закрепилось окончательно за истребителем с вооружением из двух пулеметов ШКАС и одной мотор-пушки ШВАК) ряд изменений конструкции, разработанных и примененных для другой модификации Як-7 с усиленным синхронными крупнокалиберными пулеметами УБС вооружением. На самолете провели 25 мероприятий по частичному улучшению аэродинамики: хвостовое колесо сделали убирающимся и ввели крыльевые щитки, закрывающие полностью ниши основных опор шасси (установку крыльевого щитка колеса основных стоек шасси и уборку хвостовой опоры отменили на самолетах Як-7, как и на Як-1, с началом войны для упрощения производства). Кроме этого, улучшили внешнюю отделку капотов, зализов, щитков шасси и посадочного щитка. Все лючки, а также фонарь задней кабины (выполненный откидным), подогнали заподлицо с бортами фюзеляжа. Обводы тоннелей водо- и маслорадиатора улучшили, а на тяги управления заслонками установили обтекатели. Отверстия в капотах мотора и лючки подвергли ревизии и лишние из них устранили. Состав вооружения не изменился: два пулемета ШКАС с боекомплектом 1000 патронов и мотор- пушка ШВАК с боекомплектом 120 снарядов. Основным изменением установки вооружения явилось введение звеньесборников. Звеньесборник левого пулемета ШКАС (объемом на 750 звеньев) выполнили съемным, а правого пулемета и мотор-пушки - стационарным, с отверстием для выемки звеньев в правом куполе шасси. Выступавшие ранее в поток перед водорадиатором трубы звеньеотводов ликвидировали (23381).

22 февраля 1942 г. в руки советских солдат попал первый «мессершмитт» Bf 109E, который можно было восстановить до летного состояния Оберлейтенант А. Нис из эскадры JG 51 заблудился в окрестностях Москвы и вышел к аэродрому Тушино, где его обстреляли из зенитных пулеметов. С пробитыми пулями радиатором и бензобаком немецкий летчик там же и сел. В Тушино тогда базировалась 47-я авиадивизия. В ее мастерских самолет № 9209 восстановили, но при облете произошла авария. На посадке сломалась одна из стоек шасси, истребитель повредил законцовку крыла. Второй раз машину ремонтировала бригада из ЦАГИ. Приведенный в порядок Bf 109 с мотором DB 601N передали в НИИ ВВС. Там обратили внимание на то, что истребитель сильно изношен и явно несколько раз ремонтировался еще до приземления в Тушино (23186).

22 февраля 1942 г. командир 8/JG51 обер-лейтенант А. Нис сбился с курса и у поселка Тушино был обстрелян из пулемета. Повреждение радиатора и пробоина в бензобаке вынудили германского офицера совершить вынужденную посадку в расположении советских войск. Захваченный красноармейцами «мессер» быстро восстановили силами техсостава 47-й авиадивизии, но первый же вылет на трофейном истребителе закончился аварией — незнакомый с особенностями поведения самолета пилот не смог удержать его при разбеге, в результате были повреждены стойка шасси и законцовка крыла. Пришлось выполнить еще один ремонт (на этот раз его провела бригада ЦАГИ), после чего Bf 109F-2 (зав. № 9209) передали в НИИ ВВС КА. Машину принял инженер-капитан А.С. Розанов, который считался в институте одним из специалистов по немецким истребителям.

С первых же дней он столкнулся с серьезными проблемами. Выяснилось, в частности, что машина уже не менее четырех раз серьезно ремонтировалась и являлась весьма изношенной. Неустойчивая весенняя погода и частые запреты П ВО на полеты также тормозили ход работы. 5 апреля 1942 г. Розанов писал своему непосредственному начальнику А.Н. Фролову: «При построении высотной характеристики возникла «панама». Давление нагнетателя незначительно уменьшается до границы высотности 2900 м, а затем резко падает. Возможно, что сильно изношена муфта нагнетателя, которая становится «бессильной» с высотой. Командованию докладываю регулярно, и оно, конечно, ругает за затяжку испытаний. Придется «докачивать» высотноскоростную характеристику наукой...».

В середине апреля 1942 г. составление отчета по испытаниям Bf 109F завершили. Выводы Розанова мало отличались от тех, что сделал А.Н. Фролов до проведения испытаний, однако имелись и кое-какие отличия. В частности, было достоверно установлено, что Bf 109F летал у земли на 70 км/ч быстрее, чем Bf 109Е, причем примерно половина прироста скорости была получена благодаря более мощному двигателю DB 601N, а другая — благодаря лучшей аэродинамике. Так, улучшение тоннелей и формы жидкостных радиаторов добавляло 12—14 км/ч, уборка хвостового колеса и ликвидация подкосов оперения — 7—8 км/ч, отказ от зависающих элеронов и щелевых закрылков (при этом ликвидировались щели, создававшие дополнительное сопротивление) — еще 6—7 км/ч.

Важное место в отчете заняла эксплуатационная оценка истребителя. Советские специалисты отметили хорошие подходы к агрегатам мотора, особенно свечам, удобно выполненное капотирование двигателя, значительное облегчение работы пилота благодаря внедрению различных автоматов, в том числе регулирующих температуру воды и масла в моторе.

В ходе испытаний специалисты института провели учебный воздушный бой Bf 109F с Як-1 (зав. № 0511) и выработали рекомендации для летного состава строевых частей ВВС Красной Армии. При этом они «закрыли глаза» на неисправность турбомуфты трофейной машины. В результате получилось, что шансы советского истребителя на победу становились тем больше, чем выше поднимались самолеты. Если вблизи земли полное превосходство «мессера» не вызывало сомнений, и отечественным летчикам рекомендовались лобовые атаки, то с высоты 3000 м шансы уравнивались, а на 5000 м «Яковлев», будто бы, получал полное преимущество вскорости и маневренности. Иными словами, летчикам предписывалось затягивать немецкие истребители на высоту.

Увы, эти рекомендации не отражали истинного положения дел. Из германских материалов и результатов испытаний в Великобритании следовало, что Bf I09F с мотором DB 601N развивал на высоте 6000 м максимальную скорость 597—600 км/ч, а вовсе не 552 км/ч. как это указано в отчете в НИИ ВВС. Следовательно, «мессер» превосходил на высотах до 5000 м все отечественные истребители, включая серийные МиГ-3 (на 20— 30 км/ч). Для «яка» же рекомендация о предпочтительности затягивания противника на высоты более 5000 м диаметрально противоречила действительности. Материалы работы и подробное техническое описание Bf 109F размножили и довели до сведения командиров и штабов (24195).

22 февраля 1942 закончились испытания первого опытного экз. тяжелого грузового планера (25 чел., 76 мм пушка с расчетом или танкетка К-27 с экипажем) Л.П.Курбалы КГ - Курбала-грузовой, которые шли с 9 января в Сталинграде на деревообрабатываюбщем (тарном) заводе. Летал В.П.Федоров. 10 полетов из 11 пришлись на последние 3 дня с 20 по 22 февраля. Буксировали за ТБ-3. ЦАГИ установил ограничения на полетную массу 3400 кг, а скорость - 170 км/час. Решили, что необходимо дорабатывать (94,82).

22 февраля 1942 г. на аэродроме под Сталинградом закончились испытания опытного планера К-Г Курбалы, которые шли с 9 января. Летал В.П. Фёдоров. Буксировал планер ТБ-3. Испытания сразу же осложнились поломками, доработками, исправлениями производственного брака и корректировками проекта. Обнаружилась недостаточная прочность некоторых узлов.

В результате проведенных испытаний выяснили, что летные данные К-Г не соответствуют техническим требованиям из-за недостаточной прочности и пере- тяжеления конструкции. Однако благодаря возможности транспортирования тяжелых грузов, которой не было у других советских планеров, К-Г рекомендовали к серийному производству, конечно, после устранения всех замечаний (12300).

Другие оборонные отрасли:

22 февраля 1942 г. вышло РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ГАБТУ КА НАЧАЛЬНИКУ НИ ПОЛИГОНА О ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ТАНКОВ

Провести до 5 марта 1942 года испытания американских танков на отечественном бензине, подобрать присадки таким образом, чтобы октановое число соответствовало требованиям американцев. Приложение: сообщение Наркомвнешторга на 1 листе.

Зам. начальника ГАБТУ КА генерал-майор технических войск Лебедев

Военный комиссар ГАБТУ КА армейский комиссар 2 ранга Бирюков

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 647. Л. 30. Копия (11211).

22 февраля 1942 вышел приказ № 1/219сс НК танковой промышленности и НК станкостроения:

В соответствии с постановлением СНК от 21 февраля 1942 за № 227-122сс Приказываем:

1. Возвратить из системы Наркомтанкопромы в НК станкостроения станкостроительные, кузнечно-прессовые и вновь строящиеся предприятия, согласно приложениям № 1 и № 2 (РГАЭ, ф. 8752, оп. 4, д. 83, л. 218) (6044).

Армия:

22 февраля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 22 февраля наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

Наша стрелковая часть, действующая на одном из участков Западного фронта, отбила контратаку противника на село С. На поле боя осталось 200 трупов вражеских солдат и офицеров.

Наша часть, действующая на одном из участков Южного фронта, преодолевая упорное сопротивление противника, захватила два населённых пункта. На другом участке фронта наши бойцы уничтожили 10 немецких танков, захватили 7 орудий, 10 миномётов и 16 пулемётов.

Авиационная часть, где командиром тов. Немцевич, действующая на одном из участков Юго-Западного фронта, за 5 дней боевых действий разрушила железнодорожный вокзал, уничтожила и повредила 9 немецких танков, 180 автомашин с войсками и грузами, 7 бронемашин, 180 повозок, 7 зенитно-пулемётных точек, 4 бензоцистерны и две радиостанции. Лётчики подавили огонь и повредили до 80 орудий разных калибров, 140 миномётов, 50 пулемётов, разбили и рассеяли до полка пехоты противника. В воздушных боях сбито 5 немецких самолётов. Лейтенант Васильев протаранил немецкий истребитель и благополучно приземлился на своём аэродроме.

Партизанский отряд имени Лазо, действующий в Смоленской области, ворвался в одно село, где 11 немецких квартирьеров подготовляли помещение для немецкой части. Партизаны перебили немецких квартирьеров и устроили засаду около села. Вскоре на дороге показались две грузовые автомашины с немецкой пехотой. Огнём из автоматов и гранатами бойцы взорвали машины и уничтожили 44 гитлеровца.

Пленный солдат 7 роты 431 полка 131 немецкой пехотной дивизии Иозеф Вальте рассказал: «До 15 января 1942 года я работал на военном заводе Герсте в Майнце и пользовался отсрочкой. Сейчас, в связи с огромными потерями немецкой армии, в Германии проводится массовая мобилизация в армию рабочих военной промышленности. Месяц тому назад с завода Герсте мобилизовали в армию 100 человек. Я тоже оказался в их числе. У меня нет никакой военной подготовки. Вместе с группой таких же необученных солдат меня направили на советско-германский фронт. Когда я прибыл в свою роту, в ней оказалось всего 4 солдата, 2 унтер-офицера, 1 фельдфебель и командир роты лейтенант Верните. Вместе с пополнением рота насчитывала 19 человек. В первой же атаке русские вывели из строя 9 человек. В 8 роте, с которой мы действовали вместе, положение не лучше. Я понял, что мы обречены на верную смерть, и на следующий день сдался в плен».

Пленный ефрейтор 4 роты 497 полка 267 пехотной дивизии Альфред Готе рассказал: «В плен я попал при следующих обстоятельствах: деревня, в которой мы находились, была окружена русскими. Я и ещё семь солдат находились в это время в избе. Я предложил товарищам сложить оружие. С поднятыми руками мы вышли из избы и сдались в плен. В 497 полку почти не осталась офицеров. Нашим батальоном командовал лейтенант. Среди солдат, прибывающих в полк для пополнения, около 30 процентов непригодных к военной службе».

Отступая из деревни Орловка, Орловской области, немецко-фашистские мерзавцы согнали 49 женщин, детей и стариков, заперли их в доме, а затем бросили в окно связку гранат и подожгли дом. Спаслось только шесть человек. Остальные сгорели.

Фрезеровщик Энского завода на Урале тов. Д. Ф. Босой выполнил сменную норму на 1.480 процентов. На следующий день он выполнил задание на 1.438 процентов. За четыре рабочих дня стахановец выполнил двухмесячное задание.» (15048).

22 февраля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 22 февраля наши войска, преодолевая сопротивление противника, продвинулись вперёд и заняли несколько населённых пунктов.

За 21 февраля уничтожено 16 немецких самолётов. Наши потери — 5 самолётов.

За 21 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 5 немецких танков, 240 автомашин с войсками и грузами, автоцистерна с горючим, 65 повозок с боеприпасами и войсками, 19 орудий, 4 зенитно-пулемётные точки, 20 миномётов, взорван склад с боеприпасами, разрушено 4 железнодорожных вагона, рассеяно и частично уничтожено до двух батальонов пехоты противника.

Наши части, действующие на одном из участков Южного фронта, преодолевая упорное сопротивление противника, за один день боёв заняли 15 населённых пунктов. Враг понёс большие потери. В районе пункта П. разгромлено два румынских пехотных батальона. На другом участке наши бойцы захватили 2 вражеских танка, 4 орудия, 14 пулемётов и 3 миномёта и уничтожили 14 танков и 39 орудий. Противник оставил на поле боя 500 трупов солдат и офицеров.

Наши части, действующие на одном из участков Юго-Западного фронта, отражая многочисленные контратаки немцев, продвинулись вперёд, заняли 8 населённых пунктов и нанесли большой урон противнику в живой силе и технике. Только в боях за населённый пункт М. уничтожено более 200 гитлеровцев.

Артиллеристы подразделения, где командиром тов. Реутов (Западный фронт), отражая контратаку вражеского полка, отсекли пехоту противника от танков, уничтожили и рассеяли до 400 вражеских солдат.

Героически борется против немецко-фашистских захватчиков автоматчик Хадзимурза Заурбекович Мильдзихов, по национальности осетин (уроженец села Эльхотово, Северо-Осетинской автономной республики). Недавно он под огнём противника подполз к вражескому ДЗОТу, откуда немцы вели пулемётный огонь по нашим частям. Очередью из автомата Мильдзихов выгнал из ДЗОТа 11 гитлеровцев. Шестерых из них он убил, остальные скрылись. Вскоре после этого т. Мильдзихов, находясь вместе с лейтенантом Черновым в разведке, столкнулся с большой группой немцев и вступил с нею в бой. Автомат Чернова разбила вражеская пуля. Тов. Мильдзихов один продолжал расстреливать немцев до тех пор, пока не подоспело подкрепление. Тов. Хадзимурза Мильдзихов уничтожил в этом бою 108 немцев. Всего за время Отечественной войны храбрый разведчик уничтожил 130 немецких солдат и офицеров.

У убитого немецкого солдата Ганса Кейплера найден дневник. Вот что он в нём писал:

«10 декабря. Тревога. Русские самолёты атаковали нас.

14 декабря. Сражение и отступление.

15 декабря. Русские нас преследуют. Мы несём большие потери.

3 января. Я отморозил себе ноги... Жизнь так страшна.

17 января. Я в обозе. Смерть была так близка... Она скоро станет лучшим другом.

27 января. Цвар сошёл с ума. Он офицер запаса.

28 января. Цвар умер.

29 января. Отступление. Страшный холод. Пулемёт отказал.

31 января. Лес. Ледяной холод. Убит унтер-офицер. Унтус — последний унтер-офицер роты. Сколько здесь потеряно! Русские напали на наш транспорт.

1 февраля. Сыпной тиф. Мы будем находиться 14 дней в изоляторе. Питания очень мало...».

Пленный солдат 2 роты 434 полка 131 немецкой пехотной дивизии Иоганес Шмусневитц рассказал: «В конце декабря наша рота насчитывала 160 человек. При отступлении из Калуги мы потеряли убитыми и ранеными 70 человек. 12 января рота пополнилась: в неё влилось до 50 солдат. С тех пор из строя выбыло ещё 60 человек. У 16 солдат сильно обморожены ноги. Командир роты их не отпустил в госпиталь и направил всех в строй. Мы всё время голодаем».

Отступая под ударами наших войск, немцы сожгли деревню Редькино, Смоленской области. Всего сгорело 84 дома со всем имуществом колхозников. Жители, пытавшиеся затушить пожар, были обстреляны гитлеровцами.

В Растенбурге (Германия) возникшим ночью пожаром уничтожены бараки, где находились больные сыпным тифом иностранные рабочие — итальянцы и румыны, недавно прибывшие в Германию. Во время пожара погибло свыше 300 больных. Есть основания предполагать, что пожар — дело рук местных штурмовиков.

Трудящиеся Грузии ко Дню Красной Армии направили на фронт в подарок бойцам, командирам, комиссарам и политработникам 65 тонн мяса, свыше 20 тонн сала, ветчины и колбасных изделий, 20.000 штук битой птицы, 15 тонн сыра, более 2 тонн масла, 21.500 декалитров вина, 42 тонны яблок, 30 тонн цитрусовых плодов, 30 тонн орехов, большое количество мёда, папирос и табаку. Помимо этого, отправлено свыше 15.000 личных посылок.» (15048).

22 февраля 1942 русский генерал Власов (будущий предатель) награжден орденом Ленина (4962).

22 февраля в 1942 году советский генерал Власов награждается орденом Ленина (15048).

22 февраля 1942 ТБ-3 разбомбил 8 вагонов с боеприпасами на станции Чаплино (556,222).

22 февраля 1942 ТБ-7 (Пе-8) № 4214 выпуска марта 1940 с АЦН м Э.К.Пуссепа, возвращаясь с бомбежки ст. Витебск в 21:25 был атакован Ме-109, который трижды с зажженной фарой заходил сзади и и сбил его со 100 м из верхней ТАТ (ст.с Д.М.Кожин) (76616, 33).

22 февраля 1942 вылет на ж.д. узел Витебск-

Самолет № 42015, командир корабля полковник Алексеев, штурман майор Лебедев в 17.52 22.2.1942 г. стартовал с аэродрома Ковров на бомбардирование ж.д. узла Витебск с задачей уничтожения ж.д. эшелонов на ст. пассажирская.

В 20 час 50 мин с высоты 6500 м на цель сброшены сорок ФАБ-100. Бомбы сброшены в два захода сериями залпов с интервалом 0,2 сек.

1-й заход серия залпов из 20 бомб в залпе по 2 бомбы. Все бомбы попали по путям сев. части ст. пассажирская. В результате бомбометания возник один очаг пожара.

2-й заход серия залпов из 20 бомб в залпе по 2 бомбы, штурман наводил на цель ст. пассажирская, лётчик, доворачивая самолет, создал крен, штурман, увлекшийся прицеливанием этого не заметил и сбросил бомбы при крене, все бомбы попали в сев. восточную часть г. Витебск у реки Зап. Двина. От разрывов бомб возник сильный взрыв, от которого разлетелись во все стороны на большой радиус белые огни. Разрывы этих бомб и вызванный взрыв наблюдал экипаж капитана Лисачева, который как раз в это время подошел к цели.

В районе цели сброшены 70 тыс. листовок.

Противодействие ПВО: Над целью ЗА до 4 орудий крупного и среднего калибра и до 6 точек малого калибра вела малоинтенсивный огонь по самолету, разрывы снарядов ниже самолета. Работало 6 прожекторов, из них два расположены у аэродрома.

Наблюдением экипажа установлено: 25-30 км северо-восточнее г. Витебска движение до 30 автомашин с зажженными фарами направлением движения к г. Витебск. С северо-запада направлением на г Белый движением отдельных групп автомашин. В р-не г. Белый пожары.

Метеоусловия: при полете к цели до Загорск сплошная облачность, высота 200 м, далее до района цели и над целью ясно.

Обратный полет - на всем маршруте, в районе аэродрома посадки ясно. В основном прогноз погоды оправдался, за исключением района посадки, где по прогнозу давалась облачная погода.

После выполнения задания экипаж в 22 час 58 мин произвел посадку на своем аэродроме. Продолжительность полета 5 час 26 мин.

Матчасть: в полете не работали приборы: авиагоризонт 1 и 2 летчика, крутился ГПК автопилота (19105).

На 22 февраля 1942 г. в составе ВВС Калининского фронта по состоянию числилось 13 истребительных авиационных полков, четыре из которых имели на вооружении Як-1 и пять - ЛаГГ-3 (5-й гвардейский, 21-й, 180-й, 193-й, 348-й). В 5-м гвардейском полку, вооруженном ЛаГГ-3 10-й серии, воевал в должности командира эскадрильи гвардии капитан Г. Д.Онуфриенко, к концу войны он сбил лично 21 самолет и 29 - в группе, причем 15 побед он одержал в составе 5-го ГИАП. Один Ju-88 сбил прямо над КП Калининского фронта на глазах у командующего генерал-полковника И.С.Конева. За январь 1942 г. летчики полка сбили 18 самолетов противника, потеряв одного летчика. Весной 1942 г. с молодым пополнением в 5-й ГИАП пришел сержант Виталий Попков - один из известнейших советских асов, чья боевая судьба, как и судьбы его однополчан, легли в основу лучшего кинофильма о летчиках Великой Отечественной - "В бой идут одни старики" (4707).

22 февраля 1942 г. в ВВС Западного фронта числилось восемь истребительных авиационных полков. В отличие от Калининского фронта здесь основной силой являлись Яки, которые состояли на вооружении в четырех ИАП, на ЛаГГ-3 летали летчики 168-го и 172-го ИАП (4707).

22 февраля 1942 в 19 час. 45 мин торпедный катер ТКА-61 (он же ВУ-61) в сопровождении двух катеров Г-5 - № 13 и № 9 вышли из Геленджика и взяли курс на Камыш-Бурун. Но в 5 час. 10 мин 23 февраля они вернулись в базу. Операция была, сорвана, так как самолет наведения в 1 час 05 мин разбился в районе сухопутного аэродрома у Гелинджика, весь экипаж, включая оператора наведения, погиб (10675).

22 февраля 1942 для набега на порт Камыш-Бурун выделили радиоуправляемый катер ТКА-61, который сопровождении катеров ТКА-13 и ТКА-91 вышел из Геленджика. Однако утром следующего дня операцию пришлось свернуть, так как МБР-2ВУ, вылетевший для наведения ТКА-61, упал и разбился в районе аэродрома в Геленджике, экипаж погиб (12003).

22 февраля 1942 около полудня по местному времени на аэродром Бекетовка поступил сигнал об обнаружении над западными границами области вражеского самолета. В небо взвилась красная ракета, и по заснеженной взлетной полосе тотчас с ревом поднялись несколько «Яков» из 788-го ИАП. Последнее сообщение говорило о том, что противник находится примерно в 200 км к западу от города. Погода в этот день была неважной, видимость составляла не более двух километров. Вероятность перехвата, таким образом, сводилась к минимуму. Тем не менее удача улыбнулась русским летчикам. Командир эскадрильи старший лейтенант Николай Смирнов в районе г. Калач сначала разглядел впереди смутный силуэт двухмоторного самолета, из которого вскоре отчетливо вырисовался «Юнкере» Ju-88. He теряя времени, летчик начал атаку. Немцы, увидев преследовавший их «Як», стали отстреливаться и маневрировать, однако из-за ограниченной видимости применить характерный прием с переходом в пикирование и выводом над землей им было затруднительно. В ходе короткого боя истребитель Смирнова получил множество попаданий, но пилот все же смог сохранить самообладание и, подойдя к самолету противника на минимальное расстояние, дал длинную очередь, после чего отвернул в сторону, опасаясь столкновения. Попадания оказались удачными, и разведчик – Ju-88D-1 W.Nr. 1195 «Т5+АН» из 2-й эскадрильи Aufkl.Gr.Ob.d.L.  – начал падать, оставляя за собой длинный шлейф дыма. Один из немецких летчиков успел выпрыгнуть на парашюте, остальные погибли вместе с самолетом. Когда окрыленный Смирнов приземлился на аэродроме и доложил о победе, командир полка немедленно сообщил радостную новость в штаб диврайона ПВО полковнику И. И. Красноюрченко а тот – в обком партии. Руководство города решило немедленно воспользоваться воздушной победой в пропагандистских целях. За Николаем тут же прислали машину и отвезли в Сталинградский драматический театр, где шло заседание, посвященное 24-й годовщине Красной Армии. Летчика вывели на сцену и объявили, что им только что сбит немецкий самолет. Все присутствующие не понаслышке знали о «Юнкерсах», почти каждый день безнаказанно гонявших над городом, поэтому новость вызвала в зале настоящую овацию (11774).

Жизнь и внутренняя политика:

22 февраля 1942 г. вышел ПРИКАЗ НКО № 0133 О МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРИКАЗА НКО № 0316 1941 г. О СДАЧЕ РАДИОПРИЕМНИКОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

По полученным сведениям приказ Народного комиссара обороны Союза ССР от 23 августа 1941 г. за № 0316 об обязательной сдаче военнослужащими Красной Армии радиоприемников личного пользования на пункты хранения не всеми выполняется.

Многие командиры и политработники фронтов и армий, пользуясь своим служебным положением, хранят радиоприемники у себя, а некоторые продолжают пользоваться ими.

Приказываю:

1. Всем лицам командного и начальствующего состава, независимо от их служебного положения, имеющим у себя радиоприемники (в том числе и на автомашинах), немедленно сдать их на пункты хранения, в соответствии с приказом НКО № 0316 1941 г.

2. Начальникам связи всех соединений Красной Армии проверять лично выполнение приказа НКО № 0316 1941 г. о сдаче всеми лицами командного и начальствующего состава радиоприемников личного пользования и с автомашин.

3. Организовать контроль и не допускать случаев использования служебных радиоприемников (контрольных, на приемных узлах, приемников радиостанций) для слушания вещательных радиопередач.

4. Лиц, которые будут продолжать хранить радиоприемники, привлекать к уголовной ответственности.

5. Начальникам связи фронтов и отдельных армий донести мне 10 марта с. г. о результатах поверки выполнения приказа НКО № 0316 от 23 августа 1941 г.

Приказ ввести по телеграфу.

Заместитель Народного комиссара обороны Союза ССР генерал-лейтенант войск связи И. ПЕРЕСЫПКИН (9844).

За рубежом:

22 февраля 1942 Австралия отказала Черчиллю в посылке солдат в Бирму (4962).

22 февраля 1942 в США было создано Army Bomber Command (2245,2).

22 февраля 1942 Ф.Д.Р. отдал приказ об оставлении Батаана (2245,2) на Филиппинах (2261).

Авиапромышленность:

23 февраля 1942 был подписан Акт N 4 1-й 3АБ г. Куйбышев (1636,257) о поломках лыж на Ил-2 (1635,284).

23 февраля 1942 года летчик-испытатель НИИ ВВС КА майор А.К.Долгов выполнил на втором опытном экземпляре самолета Су-6 («82») программу заводских испытаний, которые шли в Перми с 15 января, 24 февраля самолет перелетел в НИИ ВВС КА (г. Свердловск) для проведения государственных испытаний (11845).

23 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1326 О передаче совхозов Наркомату авиационной промышленности для куйбышевской группы авиационных заводов. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 22, лл. 1 (11012).

23 февраля 1942 второй опытный самолет Су-6 М-71 («82») перелетел из Молотова (Перми) в НИИ ВВС на аэродром Кольцово (г. Свердловск), где испытания продолжились. Установленный на самолете опытный мотор М-71 зав. №023 на 1-й скорости нагнетателя (до высоты 3500 м) работал вполне удовлетворительно, но на 2-й скорости (на высотах от 3500 м до 5000 м) и взлетном режиме (при форсаже) работал плохо. Карбюратор АК-71БП не обеспечивал нормальной работы мотора на этих высотах и режиме. Из-за переобогащения топливной смеси мотор (и самолет) нещадно трясло. По этим причинам полеты выше 5000 м не производились. В то же время приемистость мотора на всех режимах, кроме взлетного, была нормальной.

При полете на километраж 12 марта (26-й полете начала испытаний) из-за обрыва штуцера у маслопомпы МШ-8 вытекло масло и мотор заклинило. Вынужденная посадка прошла благополучно. Дальнейшие полеты приостановили. Самолет встал в ремонт. На завод №289 отправили заявку «об отгрузке мотора в адрес НИИ» (19844).

На 23 февраля 1942 на аэродроме в Комсомольске простаивали 67 некомплектных ДБ-3Ф, а в целом план 1 -го квартала недовыполнили на 60 самолетов. Положение начало восстанавливаться лишь к весне 1942 г., когда удалось ликвидировать отставание в поставках комплектующих или наладить их выпуск на месте. Самолеты с Дальнего Востока перегоняли по воздуху. Эту работу поручили ГВФ. Из гражданских летчиков сформировали 12-ю перегоночную авиагруппу. В нее входили девять эскадрилий по семь экипажей в каждой. За год она доставила к фронту 562 самолета, потеряв в авариях лишь десять машин (7666).

На 23 февраля 1942 на аэродроме в Комсомольске простаивали 67 некомплектных ДБ- ЗФ. В целом план 1-го квартала недовыполнили на 60 самолетов.

Положение начало восстанавливаться лишь к весне 1942 г. Завод № 126 заработал в полную силу. Самолеты с Дальнего Востока перегоняли по воздуху. Эту работу поручили ГВФ. Из фажданских летчиков сформировали 12-ю перегоночную авиагруппу. В нее входили девять эскадрилий по семь экипажей в каждой. За год она доставила к фронту 562 самолета, потеряв в авариях лишь десять. Но мощностей одного завода № 126 было явно недостаточно для восполнения потерь (12021).

С 23 февраля по 15 марта Як-1 № 2038 саратовского завода, принятый 19 февраля 1942 года, подвергся испытаниям на Научно-испытательном полигоне авиационного вооружения (НИП АВ) ВВС КА.

В мае 1941 г. на заводе № 292 была начата постройкой экспериментальная машина (стоимостью 293 тысячи рублей) на которой два синхронных пулемета ШКАС были заменены на два синхронных пулемета УБ с беокомплектом 220 патронов. Начавшаяся война не дала времени на доводку и внедрение нового варианта вооружения в серийное производство.

Новая стрелковая установка полигонные испытания выдержала, однако, были отмечены серьезные дефекты, требовавшие обязательного устранения перед внедрением в серию. К маю 1942 г. была выпущена опытная серия из пяти самолетов (№№ 3752, 3852, 4252, 4352, 4452) на которых были устранены замечания, полученные на полигонных испытаниях. Четыре машины этой серии с 12 мая по 2 июня 1942 г. прошли войсковые испытания в 182 иап (командир полка Герой Советского Союза майор Нога) 105 над ПВО г.Ростова с хорошим результатом.

Распространения этот вариант Як-1 не получил. Его полетный вес возрос, а компенсировать связанное с этим ухудшение летных данных было нечем. На фронте же все шире стала применяться новая модификация Мессершмитта - Bf. 109F, которой уступал в скорости и вертикальном маневре даже Як-1 с обычным вооружением (12048).

23 февраля 1942 состоялся первый полет привезенного из Москвы ИТП с М-107, который был готов к октябрю 1941. Летал А.Н.Никашин (1263,51) и были проблемы, т.к. в полете перегревался двигатель и в первом полете произошел выброс горячего масла в кабину. Пришлось дорабатывать маслосистему. А.Н.Никашин был отозван, а П.Е.Логинов был занят и прикомандировали л ? (2863,117). В декабре 1942 опять привезли в Москву (148,28).

23 февраля в 1942 году первый полёт истребителя с тяжёлой пушкой «ИТП» («М-1»), ОКБ Поликарпова. Вооружение самолёта включало одну мотор-пушку Б.Г.Шпитального «Ш-37» калибра 37 мм с запасом 50 снарядов с ленточным питанием, являющейся развитием пушки «ШФК-37» и две синхронные пушки ШВАК калибра 20 мм с общим запасом 280 снарядов. Под крылом предусматривалась подвеска восьми реактивных снарядов «РС-82». Вместо «РС-82» могли быть подвешены бомбы общей массой 200 кг. Фюзеляж самолёта представлял деревянный монокок, выклеенный из березового шпона. Испытания истребителя проходили в эвакуации, где летчик-испытатель А.Н.Никашин впервые поднял машину в воздух. Однако из-за многочисленных дефектов мотора завершить испытания в Сибири все же не удалось. Последние продолжились уже в Москве, когда в конце 1942 г. на самолет установили новый мотор «М-107ПА», а 37-мм мотор-пушку заменили на 20-мм с боекомплектом 200 снарядов (15049).

23 февраля 1942 г. летчик-испытатель А. Н. Никашин впервые поднял машину ИТП Н.Н.П. в воздух.

Однако из-за многочисленных дефектов мотора завершить испытания в Сибири все же не удалось. Последние продолжились уже в Москве, когда в конце 1942 г. на самолет установили новый мотор М-107ПА, а 37-мм мотор-пушку заменили на 20-мм с боекомплектом 200 снарядов.

Естественно, что после этих переделок ИТП уже не мог в полной мере рассматриваться как противотанковый самолет, хотя в борьбе с легкими танками мог быть эффективней, чем Ил-2, поскольку пушек ШВАК было три и, кроме того, их более компактное размещение обеспечивало и более высокую точность стрельбы, а возможность пикировать под углами 50-60° расширяла доступные для поражения зоны танков (9649).

Кроме того, самолет обладал бы и более высокими маневренными характеристиками, так как масса пустого самолета снизилась с 2778 до 2588 кг, а взлетная - с 3570 до ЗЗбб кг.

Однако определить летные характеристики опытной машины не успели, поскольку, согласно распоряжения НКАП, ее передали на статиспытания.

Дело в том, что планер самолета, изначально предназначавшийся для этой цели, был вынужденно использован ОКБ для постройки второго летного экземпляра ИТП (М-2). ИТП (М-1) выдержал 100% расчетной нагрузки, но летать на нем теперь было нельзя.

ИТП (М-2) с мотором АМ-37 и с тремя синхронными пушками ШВАК построили в Новосибирске в 1942 г. В декабре его передали в Москву, где мотор АМ-37 был заменен на более мощный мотор АМ-39 (1800 л. с. ), а на основных стойках установили колеса меньших размеров (650х200 вместо 700х220 мм) (9649).

23 февраля 1942 г. был выполнен первый полет на ИТП (М) (летчик А.И.Никашин), но из-за проблем с мотором М-107П заводские испытания проходили мучительно медленно, ввиду чего плановый срок передачи на госиспытания - 1 апреля 1942 г. - так и не был выдержан. К 22 июля 1942 г. на ИТП (М) удалось выполнить всего девять кратковременных доводочных и контрольных полетов. Они показали, что сильный перегрев масла и его постоянный выброс из суфлера не позволяет получить от двигателя ожидаемой мощности, из-за чего взлет тяжел, даже с неполной нагрузкой. Ввиду ежедневных разборок и регулировок мотора вооружение не устанавливали. По той же причине консольные бензобаки топливом не заполняли и поэтому бензосистему полностью не отрабатывали. Заводу № 51 было предписано до 10 августа 1942 г. довести самолет до нормального летного состояния и передать его на испытания в НИИ ВВС. Однако сделать этого в срок не удалось из-за дефектов двигателя (10667).

23 февраля 1942 состоялся первый полет ИТП (М). Один из первых образцов двигателя М-107П оказался настолько «сырым», что основные усилия были сосредоточены на доводке мотора и системы его охлаждения (10667).

23 февраля 1942 года директором филиала завода № 4 был назначен Моисеев А.Т. (9209).

Другие оборонные отрасли:

23 февраля 1942 г. начальник Академии Механизации и Моторизации им.II.В.Сталина генерал-майор танковых войск Ковалев, начальник научно-исследовательского отдела бригинженер Давидович и дивизионный комиссар Антоновым подготовили сопроводительное письмо к проекту танка прорыва, адресованное Народному комиссару танковой промышленности В.А.Малышеву:

“В ходе Отечественной войны Красной Армии придется преодолевать заранее подготовленные укрепленные линии противника с наличием хорошо вооруженных железобетонных ДОТов. Наиболее уязвимым местом ДОТа являются амбразуры. Чтобы вывести их из строя, необходимо подойти на близкую дистанцию и вести по ним огонь прямой наводкой. Наиболее целесообразно это можно сделать при помощи специальных танков прорыва.

Такие танки должны иметь броневую защиту против наиболее эффективного противотанкового орудия, каким является немецкая зенитная 88-мм пушка, которая пробивает на предельно короткой дистанции 120-130-мм броню.

Вооружение танка прорыва должно обладать скорострельностью и большой пробивной способностью. Схематичный проект такого танка прорыва, согласно переговоров с Вами начальника кафедры танков профессора Груздева, представляю на Ваше рассмотрение.

Основные данные танка следующие:

1.Толшина брони в лобовых частях - 150 мм, в бортовых - 120мм.

2. Установка в не вращающейся башне 107-мм пушки (ЗИС-6) с большой пробивной способностью (на дистанции в 100 метров пушка пробивает 137,5-мм броню). В случае необходимости башня может быть спроектирована и вращающаяся.

3. Использование всех основных агрегатов танка KB (трансмиссия, ходовая часть, двигатель)”

Т.о. в данном письме фактически было предложено создать на базе тяжелого танка KB САУ, вооруженную 107-мм пушкой. В дальнейшем предложенный проект был отправлен на Челябинский Кировский завод (ЧКЗ), где он был подвергнут суровел критике, нашедшей отражение в соответствующем заключении (6001,18).

23 февраля 1942 года вышло постановление ГКО №1331, согласно которому массу КВ-1 следовало снизить на 1,3 тонны. В тот же день вышло постановление ГКО №1332, согласно которому с 1 апреля 1942 года толщина стенок литой башни уменьшалась до 90–100 мм. Дальнейшее снижение веса предусматривалось и постановлением ГКО №1334, согласно которому масса КВ-1 должна была уменьшиться до 45 – 45,5 тонн за счет снижения толщины брони. Также предполагалось поднять мощность танковых двигателей, среди которых, к слову, также наблюдался высокий процент дефектных, до 650 л.с. (17682).

23 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1327 О т. Шабалине С.И.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 22, лл. 2 (11012).

23 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1328 О т.т. Сычеве В.А. и Холостове. РГАНИР, Фонд ГКО, д. И.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 22, лл. 3 (11012).

23 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1329 О т.т. Доронине Я.А. и Абрамове Н.В.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 22, лл. 4 (11012).

23 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1330 О т.т. Начинкине Н.А. и Шабалине Н.ИРГАНИР, Фонд ГКО, д. 22, лл. 5 (11012).

23 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1333 О танках Т-34. (Отмена постановления ГКО № 1062 об экранировки лобовой части танка).РГАНИР, Фонд ГКО, д. 22, лл. 8 (11012).

23 февраля 1942 года вышло постановлением ГКО № 1333 сс усиление брони и экранировка тридцатьчетверок отменялись. Основным аргументом были проблемы с прокатом 60 мм бронелистов и дефицитом легирующих элементов, а также то, что 50-мм противотанковых и танковых орудий, способных поразить Т-34, у немцев в то время было еще относительно немного. Тем не менее, заводы Наркомтанкопрома изготовили некоторое количество экранированных машин (12217).

23 февраля 1942 г. постановлением ГКО работы усиления броневой защиты корпуса Т-34 были прекращены (10703).

23 февраля 1942 г. ГКО своим постановлением № 1333 отменил усиление броневой защиты лобовой части танка Т-34. Тем не менее, заводы № 183,112 и СТЗ в течение зимы и весны 1942 г. успели выпустить небольшие партии танков Т-34-76 с усиленным бронированием (10703).

23 февраля 1942 г. из-за нехватки проката постановление ГКО об экранировке танков Т-34 было отменено. Но на заводе № 112 оно продолжалось, так как в ход шли отходы от раскроя. Всего заводом № 112 в 1942 г. было выпущено 88 экранированных корпусов и 109 башен (10742).

23 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1331 Об уменьшении веса танков КВ-1. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 22, лл. 6 (11012).

23 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1332 Об уменьшении толщины литой башни танков КВ-1 до 95-100 мм. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 22, лл. 7 (11012).

23 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1334 О выпуске танков КВ-1 весом в 45-45,5 тонн и с дизелем мощностью в 650 л.с. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 22, лл. 9 (11012).

23 февраля 1942 г. Государственный Комитет обороны забил тревогу. Своим постановлением №1334сс обязал ЧКЗ с 15 апреля выпускать танки KB массой не более 45,5 т (вместо 47,5-48,2 т) и дизелем мощностью 650 л.с. (вместо 500 л.е.). Но где выкроить 27 т для снижения веса танка?И нарком тяжелой промышленности совместно с наркомом обороны пошли на беспрецедентные меры, пожертвовав важными показателями, определяющими боевую эффективность танка. Своими приказами по НКТП от 24 февраля 1942 г. и НКО от 26 февраля 1942 г. они распорядились снизить толщину брони лобовых листов и крыши корпуса и башни, крышек люков, кормы, изъять дополнительные топливные баки, уменьшить боекомплект пушки с 110 до 90 выстрелов.А как быть с двигателем? Попытка повысить мощность двигателя В-2кдо650л.с. не удалась. Форсированный двигатель не выдержал испытаний.К марту 1942 г. бедственная ситуация с надежностью и подвижностью танков KB в войсках достигла своего апогея. Треть танков, пройдя 120-125 км, выходила из строя. Правительство пошло на репрессивные меры. Приказом по НКТП от 21 марта 1942 г. №3285мс было вынесено взыскание руководящему составу ЧКЗ и СКБ-2. Выговор получили директор завода И.М Зальцман, главный инженер С.Н. Махонин, главный конструктор Ж.Я. Котин и ряд других ответственных сотрудников.В низкой надежности и неудовлетворительной подвижности танков KB, как уже говорилось выше, был повинен ряд присущих им недостатков, изначально заложенных в конструкции. Устранение этих недостатков и дальнейшее совершенствование конструкции танков KB было возложено на Челябинский опытный завод, основанный в марте 1942 г. на базе СКБ-2 (11897).

С 23 февраля 1942 г. было подписано сразу несколько постановлений ГКО, которые предусматривали снижение массы танка КВ за счет уменьшения толщины брони. Боевую массу КВ-1 предполагали снизить до 45–45,5 тонн. Впрочем, и это не стало пределом. 5 июня 1942 года Сталин подписал постановление ГКО №1878 "Об улучшении танков КВ", которое положило начало работ по еще более существенному облегчению КВ-1. Оно привело к появлению тяжелого танка КВ-1с. Недавно этому событию исполнилось 80 лет, стоит поговорить про историю появления "скоростного" КВ.

Несмотря на целый букет постановлений ГКО в 20-х числах февраля, можно сказать, что их проигнорировали. По факту масса КВ-1 не снижалась, в лучшем случае усилился контроль изготовления литых башен, которые и были самыми тяжелыми. Именно с ними боевая масса порой превосходила 50 тонн. Основной же задачей стало повышение надежности коробок передач. Особенно это стало актуально после того, как в начале марта 1942 года посыпались жалобы с Крымского фронта. Пикантность момента заключалась в том, что как раз там находился Л.З. Мехлис. Со свойственной ему прямотой Мехлис начал разбираться самыми жесткими мерами, вплоть до требований прислать в Крым конструкторов ЧКЗ и лично Котина. Такой мощный пинок возымел действие: 20 марта 1942 года вышло постановление ГКО №1472 "О качестве танков КВ". В нем прямо указывалось на запущенность ситуации с коробками передач на ЧКЗ. Еще до того, 16 марта, в Челябинске приступили к работам по улучшению ситуации с КПП. Но этого оказалось мало: в постановлении ГКО №1472 указывалось о необходимости изготовления 8-скоростной КПП, сроком ее изготовления и испытаний установили 1 мая (23351).

23 февраля 1942 года вышло распоряжения ГКО, которым предписывалось всячески экономить броневой прокат. (3862).

23 февраля 1942 вышло решение ГОКО, которое предписывало танкостроителям всячески экономить броневой прокат, т.к. ощущался острый недостаток и руководители заводов д.б. информировать непосредственно руководство (копию в ГОКО) о наличии проката и даже обрезков пго трем категориям, отличавшимся площадью. Отменили все предыдущие доработки танков по усилению броневой защиты и даже снизили толщину лобовой брони (2453,4).

23 февраля 1942 г. О снабжении комплектующими материалами завода №703

Телеграмма первого секретаря Красноярского крайкома ВКП (б) И.Г. Голубева секретарю ЦК ВКП (б)

г.Красноярск 23 февраля 1942 г.

Секретарю ЦК [ВКП (б)] т. Андрееву

Для выпуска комбайнов, начиная [с] первого апреля Наркомминвооружения не обеспечивает Красноярский завод Главсельмаша материалами комплектно, количественно: [при] потребности сортопроката [в] 800 тонн выделено 63 тонны листового, [при потребности в] 402 тонн выделено 40 тонн леса твердых пород, [при потребности в] 208 кубометров выделено 16. Поставщиков моторов, сит, других полуфабрикатов нет. Строительство также не обеспечено фондируемыми стройматериалами. Не поступление материалов [в] марте грозит срыву выпуска комбайнов первого апреля, [а ] также развороту строительства в соответствии постановлением ЦК СНК [от] 17 ноября 1941 [г.]. Прошу воздействовать [на] Наркомминвооружения [по] обеспечению материалов.

Секретарь крайкомпарта подпись Голубев

ГАКК. Ф.П-26. Оп.3. Д.93. Л.37. Подлинник. Телеграмма (11798).

Армия:

23 февраля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 23 февраля наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

Бойцы подразделений, которыми командуют тт. Саркисьян и Рогов (Западный фронт), выбив противника из двух населённых пунктов, захватили 4 орудия, 20 миномётов, 28 пулемётов, большое количество патронов и другие трофеи. Противник потерял убитыми 100 солдат и офицеров.

Часть, где командиром тов. Сазонов (Калининский фронт), заняла важный населённый пункт П. На поле боя гитлеровцы оставили 350 убитых и раненых солдат и офицеров. Отвагу и мужество в этом бою проявил пулемётчик тов. Горбылёв. Израсходовав весь запас патронов, он подкрался к немецкому пулемётчику, стрелявшему по нашей наступающей части, и забросал его гранатами. Уничтожив весь расчёт и захватив пулемёт, т. Горбылёв открыл из него огонь по противнику.

Наша часть, действующая на одном из участков Юго-Западного фронта, за один день боёв уничтожила 4 орудия, 2 миномётных батареи, 12 пулемётов, подбила 4 танка и захватила орудие, 3 пулемёта, 2 автомата и 114 винтовок. Противник потерял убитыми 450 солдат и офицеров.

Группа разведчиков под командой старшего сержанта Волкова зашла в тыл к немцам. Отважные бойцы забросали вражеские блиндажи гранатами и уничтожили 20 немецких солдат и офицеров. Вернувшаяся без, потерь группа разведчиков доставила пленного немецкого солдата, один крупнокалиберный пулемёт и несколько винтовок.

Зенитчики части тов. Батракова сбили фашистский транспортный самолёт, который пытался сбросить хлеб немецкому гарнизону, блокированному нашими частями в Энском населённом пункте. 8 человек экипажа самолёта взяты в плен.

Действующие на территории Орловской области партизанские отряды под командованием тт. К. и В. напали в деревне Х. на штаб немецкой части. Гитлеровцы в панике убежали на территорию расположенного поблизости аэродрома. Опасаясь, что партизаны захватят самолёты, немцы подожгли находящиеся на аэродроме 4 бомбардировщика и 13 транспортных «Юнкерсов».

При разгроме нашими частями 30 финского пехотного полка были захвачены документы штаба полка, среди которых найден «Бюллетень приказов главной квартиры верховного командования финской армии» за № 21. В параграфе 5—«О нищенствующих солдатах» — говорится:

«Замечено, что солдаты на пути следования занимаются попрошайничеством у гражданского населения, собирают милостыню деньгами, хлебом, табаком и т. д. Начальствующему составу предлагается разъяснить каждому солдату, что такого рода нищенство пятнает честь солдата финской армии и не может быть дозволено ни при каких обстоятельствах. Начальник штаба Управления генерал-майор В. Э. Тумпио».

Однако приказ приказом, а нищенство финских солдат не только не прекратилось, но приняло ещё более широкие размеры.

Сдавшийся в плен солдат 8 роты 134 полка 44 пехотной дивизии Даниель Антон рассказал: «Нашу дивизию сильно потрепали ещё осенью. Но особенно большие потери она понесла в последних боях, когда русские перешли в наступление. Во многих ротах осталось по 20—30 человек. В частях много обмороженных. Настроение у солдат плохое. Они говорят: «Отсюда нам уже не выбраться. Нет у нас пути ни вперёд, ни назад». Недавно в нашей роте расстреляли солдата, который призывал товарищей сдаваться в плен. В ротах всё чаще и чаще зачитываются приказы о наложенных взысканиях и смертных приговорах солдатам за нарушение дисциплины, дезертирство и попытки сдаться в плен».

К XXIV годовщине Красной Армии трудящиеся Приморского края отправили большое количество подарков в Действующую армию. В подарок бойцам, командирам и политработникам отправлено свыше 120 тысяч различных вещей, а также 32 тонны печенья, 27,3 тонны мяса, 10 тонн рыбы, 3,5 тонны сахара, 3 тонны колбасы, тонна сыра, 2.300 кг мёда, 800 кг свиного сала, 970 кг сливочного масла, 7.000 банок консервов, 12.000 пачек махорки, 10.000 кусков мыла и 3.000 бутылок вина.» (15049).

23 февраля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 23 февраля наши войска вели упорные бои с противником, вновь продвинулись вперёд и заняли несколько населённых пунктов, в том числе город Дорогобуж. По уточнённым данным, за 21 февраля уничтожено не 16 немецких самолётов, как об этом сообщалось ранее, а 26 немецких самолётов.

За 22 февраля сбито в воздушных боях 20 самолётов и уничтожено на аэродромах 8 самолётов противника. Всего за этот день уничтожено 28 немецких самолётов. Наши потери —12 самолётов.

За 23 февраля под Москвой сбит 1 немецкий самолёт.

За 22 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 4 немецких танка, 29 орудий, более 380 автомашин с войсками и грузами, 225 повозок с боеприпасами, 16 зенитно-пулемётных точек, 3 миномётные батареи, взорвано 2 склада с боеприпасами, разбито 6 железнодорожных вагонов и 3 паровоза, рассеяно и частью уничтожено 4 батальона пехоты противника.

Наша часть, действующая на одном из участков Западного фронта, уничтожила вражеский танк, одно орудие, 11 автомашин с воинскими грузами и автоцистерну с горючим. На этом участке противник за один день боёв потерял убитыми 200 солдат и офицеров.

За последние два дня части под командованием тов. Вострухова (Калининский фронт) освободили от немецких оккупантов 14 населённых пунктов. В боях захвачены трофеи: пулемётов — 51, орудий — 1, миномётов — 4, винтовочных патронов — 14.000, мин — 29 ящиков и много другого вооружения и боеприпасов. На поле боя противник оставил до 500 трупов. На другом участке часть под командованием тов. Горбунова в ожесточённом бою уничтожила свыше 250 немецких солдат и офицеров.

Командиру Алябьеву с отрядом в 10 танков и с десантом лыжников было приказано совершить глубокий рейд в тыл врага. У деревни К. отряд был встречен ожесточённым огнём немецких противотанковых орудий, миномётов и пулемётов. Смелой атакой отряд уничтожил четыре орудия, перебил 80 немецких солдат и офицеров. Продвигаясь вперёд, отряд танкистов встретил немецкую батарею, шедшую на помощь гарнизону в деревню К. Батарея была целиком уничтожена. Стремительно ворвавшись в один населённый пункт, отряд разгромил штаб немецкого воинского соединения.

Ниже публикуется выписка из дневника командира партизанского отряда тов. К., действующего в Харьковской области:

«27 декабря. Отряд встретился в лесу у села С. с карательным отрядом немцев. Партизаны вступили в бой и истребили 9 гитлеровцев, остальные отступили.

29 декабря. Отряд внезапно напал на хутор Д., где находились немцы. В завязавшейся перестрелке убито 10 немецких солдат и офицеров.

10 января. В селе Г. разгромили крупную продовольственную базу немцев.

17 января. В селе П. отряд вступил в бой с большой группой немецких солдат. Гитлеровцы не выдержали натиска и убежали. На поле боя остались две разбитые нами грузовые машины.

19 января. В селе В. встретились с немецкой частью, с которой завязали бой. Только убитыми немцы потеряли около 80 человек, а раненых было значительно больше.

26 января. Напали на карательный немецкий отряд у села М. Перебито несколько немецко-фашистских захватчиков. Убит начальник карательного отряда».

Пленный унтер-офицер 8 роты 217 полка 57 пехотной дивизии Иоганн Кнедельзедер рассказал: «В нашей дивизии солдату сейчас выдают на три дня только 400 граммов хлеба. Обед состоит из картофельного супа, причём картофель отнимали у местного населения. В частях нехватает медицинского персонала. На передовой линии не стало врачей. На моих глазах умер от раны солдат Алекс Pax только потому, что ему своевременно не оказали медицинской помощи. Солдаты стали очень раздражительны и часто вступают в пререкания с офицерами. Солдату нашей роты Михелю Бернауэру офицер приказал доставить донесение в штаб батальона. Михель отказался выполнить приказ и заявил: «Идите сами, господин офицер: у вас тёплая одежда, вас мороз не проберёт, а я в такой одежде не пойду». Офицер избил Мигеля прикладом карабина и передал дело в военно-полевой суд».

Немецко-фашистские мерзавцы сожгли 54 дома из 60 в селе Анисово-Городище, Кировского района, Смоленской области. Бандиты замучили и убили многих колхозников и их детей. Колхозника Сергея Лобачёва гитлеровцы бросили в горящий дом и сожгли.

Трудящиеся Казахской ССР в связи с XXIV годовщиной Красной Армии отправили на фронт 125 вагонов с праздничными подарками. Только из Алма-Атинской области послано 8.000 килограммов рыбы, 5.022 килограмма сала и масла, 2.337 килограммов печенья, 15.031 килограмм пряников, 12.532 килограмма конфет, много фруктов, вина и других подарков. Звеньевой колхоза «Курман», Уилского района, орденоносец Чаганак Берсиев в письме, вложенном в посылку, пишет фронтовикам: «Ещё готовлю вам подарок на колхозном участке. В прошлом году мое звено установило мировой рекорд — сняло 155 центнеров проса с гектара. Сейчас я со своим звеном так подготовился к весне, чтобы в этом году собрать 170 центнеров проса с гектара. Беспощадно уничтожайте гитлеровских бандитов, а мы самоотверженным трудом в тылу поможем вам одержать победу над врагом».

В последний час.

Наши войска окружили 16 немецкую армию.

Наши трофеи.

«Войска Северо-Западного фронта (командующий фронтом генерал-лейтенант Курочкин), начавшие в районе Старой Руссы окружение 16 немецкой армии дней 10 назад, на-днях закончили его. Ввиду отказа 16 немецкой армии (командующий генерал-полковник фон Буш) сложить оружие наши войска начали атаку. В результате первого этапа атаки разгромлены 290 пехотная дивизия 2 армейского корпуса (командующий генерал Брокдорф), 30 пехотная дивизия 10 армейского корпуса (командующий генерал Ганзен) и дивизия СС. Немцы оставили на поле боя 12 тысяч человек убитыми.

Наши трофеи: орудий —185, миномётов — 135, танков—29, пулеметов—340, автоматов и винтовок—4.150, автомашин — 450, мотоциклов— 320, велосипедов — 560, тракторных тягачей—15, вагонов — 125, паровозов — 8, артснарядов —14.000, мин — 9.700, патронов — 1.300.000, ручных гранат— 6.350, понтонов —53, телефонного кабеля — 105 километров, радиостанций — 27, парашютов — 385, лошадей — 335.

Захвачены также склады продовольствия, боеприпасов и обмундирования; подсчёт производится.

В боях отличились войска генерал-лейтенанта т. Морозова, генерал-майора т. Грязнова и генерал-майора т. Берзарина.» (15049).

23 февраля 1942 снова вылет на ж.д. узел Витебск.

Самолет ТБ-7 № 42015, командир корабля полковник Алексеев, штурман майор Лебедев в 17.50 23.2.1942 г. стартовал с аэродрома Ковров на бомбардирование ж.д. эшелонов на ст. пассажирская и товарная г. Витебск. Цель закрыта облачностью с разрывами, горизонтальной видимости не было, была только вертикальная. Найти жел. дор. узел было невозможно. В 21 час 25 мин с высоты 5650 м сброшены четыре ФАБ-1000 на западную часть г. Витебск. Экипаж наблюдал разрывы всех бомб в городе, одна бомба вызвала сильный взрыв. В районе цели и на участке от линии фронта до цели сброшены 90 тыс. листовок.

Противодействие ПВО: У цели работали 4 прожектора. ЗА среднего калибра до 4 орудий вела огонь по самолету, разрывы снарядов наблюдали ниже самолета. Смоленск 21.05 интенсивный огонь ЗА мелкого калибра.

Метеоусловия: На пути к цели вскоре после прохода Клин, земля была закрыта низкой облачностью, по мере подхода к цели переходящая в очень густую дымку, при которой туманно различались по вертикали леса и поля. На обратном пути облачность окончилась восточнее г. Клин.

В 23.20 экипаж произвел посадку на своем аэродроме. Продолжительность полета 5 час 30 мин.

Матчасть: не работают у 2-го летчика авиагоризонт и ГПК.

В официальном отчете не написано, но в личном военном дневнике, который вел штурман другого ТБ-7 майор Штепенко, он написал, что экипаж полковника Алексеева, не найдя Витебска, повернул обратно, чтобы найти ориентиры. Выйдя к Смоленску, штурман восстановил ориентировку, однако командир корабля приказал штурману бомбить Смоленск, но штурман отказался это делать и сказал, чтобы он повернул и летел обратно к Витебску (19105).

23 февраля 1942 женский 586 иап совершил первый боевой вылет с аэродрома в Энгельсе на прикрытие моста через Волгу у Саратова (4618,8).

23 февраля 1942 г. привели в исполнение Приговор от 13 февраля 1942 Особогосовещания НКВД СССР о казни генерал-лейтенантов авиации П.А. Алексеева, К.М. Гусева, Е.С. Птухина, П.И. Пум-пура, генерал-майоров авиации А.П. Ионова, Н.А. Ласки-на, А.А. Левина, А.И. Филина, Э.Г. Шахта, П.П. Юсупова, помощника генерал-инспектора ВВС комдива Н.Н. Васильченко (10745,21).

23 февраля 1942 из Бушира (Иран) вышла первая колонная из 50 машин - грузовиков Dodge, послужившая началом транзита в СССР южным путем ленд-лизовской техники (3398,84).

Внешняя политика:

23 февраля 1942 года

ОТ ПРЕЗИДЕНТА И. В. СТАЛИНУ

Сим подтверждается получение Вашего послания от 20 февраля 8.

Я хочу, чтобы Вы знали, что в соответствующее время мы будем рады пересмотреть с Вами наше соглашение относительно фондов, авансированных нами по закону о передаче вооружения взаймы или в аренду. В настоящий момент самой важной задачей является доставка Вам снабжения.

Я распорядился об изучении Вашего предложения о централизации здесь дела поставок вооружения в Россию.

Новые вести об успехах Вашей армии нас весьма ободряют.

Посылаю Вам свои горячие поздравления в 24-ю годовщину создания Красной Армии (7430).

23 февраля в 1942 году из Бушира (Иран) вышла первая колонна из 50 автомашин, положившая начало транзиту южным путем в СССР вооружений и военной техники по ленд-лизу (15049).

За рубежом:

23 февраля 1942 г. первый "Харрикейн" IIА с подвеской ракет поднял в воздух К.Уоррен. Уже на следующий день эта машина приступила к стрельбам в Боскомб-Даун. Хотя из за плохих баллистических характеристик точность оказалась невысокой, простота и дешевизна ракетного оружия привели к его массовому производству и применению. Массу боеголовки в процессе доводки увеличили с 18 кг до 27 кг, а число ракет на истребителе - до восьми. Стабилизаторов стало четыре и они получили прямоугольную форму. Выпускали три варианта ракет: бронебойные, фугасные и учебные. Фугасными стреляли с дистанции 300-400 м, бронебойными с 200м. А вот другой вид ракетной системы, испытывавшийся на "Харрикейне", так и остался в опытных образцах. Речь идет об одном из первых снарядов класса "воздух-воздух". Правда, для "Харрикейна" оно не предназначалось, а лишь опробовалось на нем. Этими ракетами собирались отпугивать истребители немцев, осыпавшие сверху строй бомбардировщиков мелкими бомбами. Ракета выпускалась, как из миномета, из трубы, наклонно стоявшей за кабиной самолета. Вместо крупных бомб по 113 или 227 кг под крыльями истребителя можно было подвесить контейнеры для мелких бомб 5ВС. В гнезда этого контейнера обычно укладывали осколочные или учебные бомбы. Испытывали англичане и собственно противосамолетные бомбы. "Харрикейн" нес две такие бомбы по 113 кг. Взрыватель был фотоэлектрического типа и срабатывал от тени самолета-цели. При использовании традиционных типов бомб "Харрикейны" летали парами, а чаще четверками. Бомбили с пикирования, осуществляя сброс с высоты 1500-3000 м. Радиус действия с бомбами был около 240 км. Вместо бомб на бомбодержателях крепились дымовые приборы 5С1, по одному с каждой стороны фюзеляжа. " Харрикейны" - дымозавесчики использовались в ряде операций в Европе в 1943-1944 годах (15129).

23 февраля 1942 фашистами под Парижем расстреляны русские эмигранты Борис Вильде и Анатолий Левицкий, издававшие подпольную газету “Сопротивление” (позже Шарль де Голль наградил их посмертно орденом) (4962).

23 февраля в 1942 году фашистами под Парижем расстреляны русские эмигранты Борис Вильде и Анатолий Левицкий, издававшие подпольную газету «Сопротивление» (позже Шарль де Голль наградил их посмертно орденом) (15049).

23 февраля 1942 японская подводная лодка обстреляла НПЗ у Санта-Барбары - первое прямое нападение на территорию США (2100).

23 февраля 1942 было подписано соглашение о взаимопомощи между США, Англией и Новой Зеландией (2261).

23 февраля 1942 в Петрополисе близ Рио де Жанейро в знак протеста против духовной деградации Европы вместе с женой покончил самоубийством Стефан Цвейг (3186).

23 февраля в 1942 году начало передач радиостанции "Голос Америки» (15049).

Авиапромышленность:

24 февраля 1942 был подписан Акт N 4 13 АБ г. Куйбышев:

"21 февраля во время тренировочных полетов на самолете Ил-2 N 2599 в полете вырвало с обшивкой весовую компенсацию по шву заклепок на крайней наружной части правого элерона.

22 февраля 1942 на самолете Ил-2 произошел обрыв заклепок вместе с обшивкой и весовой компенсацией правого элерона (самолеты N 2584).

На самолете Ил-2 N 2598 надорвана обшивка передней кромки элеронов левой плоскости. На этой же машине соскочил подшипник крепления правого концевого элерона.

На самолете Ил-2 N 2601 надорвана обшивка носовой компенсации у заклепочного шва правого элерона, на нем же подшипник крайне левого элерона наполовину выпал из своей обоймы.

На самолете Ил-2 N 2585 надорвана обшивка весовой компенсации у заклепочного шва левого крайнего элерона, ослабли заклепки кронштейна триммера правого элерона.

На самолете Ил-2 N 2586 надорвана обшивка весовой компенсации у заклепочного шва крайнего левого элерона.

На самолете Ил-2 N 2588 надорвана обшивка весовой компенсации у заклепочного шва крайнего левого элерона.

На самолете Ил-2 N 2593 надорвана обшивка по заклепочному шву крайних элеронов правого и левого крыла.

Указанные дефекты выявлены в процессе летной эксплуатации в 123 ап

Самолеты налетали от 3 до 16 час.

Выводы:

Комиссия считает вышеуказанные дефекты непосредственно влияют на безопасность полетов, ввиду возможности заклинения элеронов, что ведет к отказу управления. Наличие дефектов в элеронах на новых машинах выпуска января-февраля 1942 завода 1 является результатом слабости изготовления самого элерона, а именно: весовая компенсация закреплены в дюраль малой прочности (0.5 мм) и недостаточной прочностью нервюр кромки атаки.

В результате указанных недостатков при наличии вибрации происходит отрыв дюралевой обшивки по заклепочному шву и выпадение весовой компенсации.

2. Комиссия считает элероны в дальнейшем к эксплуатации непригодны, подлежат замене на усиленные, как не выдержавшие сроки гарантии. Заводу 1 необходимо произвести усиление в посадке роликового подшипника в гнездо.

3. Основные виновники - директор завода 1 Третьяков, ГИ Литвинов (1636,257).

24 февраля 1942 второй опытный экземпляр самолета Су-6 («82») после выполнения программы заводских испытаний с 15 по 23 февраля 1942 перелетел в НИИ ВВС КА (г. Свердловск) для проведения государственных испытаний (11845).

24 февраля 1942 вышел приказ N 98 по заводу 126 НКАП, подписанный директором завода Д.Тимофеевым:

"В связи с прибытием чертежей ГК С.В.И. для ДБ-3Ф 2М-82, предусматривающим широкую модификацию машины, приказываю:

1. Приступить к изготовлению в производстве эталонной машины второго полугодия по черт. ГК С.В.И, выделив для этого машину № 7110.

2. Нач. СКО Вульман и зам ГК Калинину опустить в производство чертежи для изготовления эталонной машины, согласно утвержденного мною графика.

3. ГИ т. Классиди произвести расцеховку чертежей, составление технологии и изготовление инструмента и оснастки всроки, обеспечивающие выполнение графика сборки машины № 7110.

4. Утвердить след. сроки сдачи агрегатов в оконч. сборку по черт. ГК на машину 7110:

фюзеляж - 14 февраля,

крыло - 25 февраля,

мотоотсек - 20 марта

Нач. цехов №№ 2, 3, 24 - для обеспечения сроков сдачи агрегатов составить графики подачи деталей на данные агрегаты, согласованные с цехами изготовителями и утверждениями начальником произвотст ва тов. Белеловским С.И. (2464).

24 февраля 1942 было подписано заключение по люковой установке под п Березина 12.7 мм для самолета ДБ-3Ф 2М-88Б

"Для повышения огневой мощи самолета ДБ-3Ф, силами ит состава 3 АЛ ДД, изготовляется и подвергнута испытаниям на самолете ДБ-3Ф люковая установка под п Березина.

Перед разработкой установки были поставлены задачи:

1. Не вносить изменений в конструкцию самолета

2. использовать полностью агрегаты люковой установки под ШКАС (МВ-2).

3. Использовать серийные агрегаты люковой установки Пе-2

4. ЛУ под п Б. Должна обеспечивать использование люка для входа внутрь фюзеляжа на земле и покидание самолета с парашютом в воздухе

5. Углы обстрела из п должны обеспечивать полную защиту самолета от атак снизу

Для выполнения поставленной задачи были:

1. Использованы установки ДБ-3Ф под ШКАС со следующими изменениями:

а) увеличена длинна до 790 мм

б) увеличена ширина до 460 мм

в) срезаны старые подкосы и приварены новые с кронштейнами для крепления лафета

г) рукоятка фиксатора рамы в боевом положении повернуты на 70 гр.

2. Использован целиком без переделок лафет под п Б. ЛУ Пе-2

3. Использован без изменения патронный ящик ЛУ Пе-2 и размещен в фюзеляже ДБ-3 аналогично Пе-2

4. Использован целиком патронный рукав ЛУ Пе-2 с добавлением к нему 13 звеньев. Общее число доведено да 25 шт.

5. Кронштейны крепления рамы вместе с п в боевом и походном положении отодвинуты соответственно увеличению размеров рамы

6. Люк фюзеляжа и его створки изменению не подвергались.

Результаты испытаний:

ЛУ под п Б. 12.7 мм подвергалась испытаниям в 748 апдд

Испытаниями установлено:

1. Установка обеспечивает стрельбу

а) по горизонту вправо от 0 до 35 гр.

б) по горизонту влево от 0 до 15 гр.

в) по вертикали от 0 до 50 гр.

г) вверх по обводу фюзеляжа

2....задержек в питании патронами не было

3. Емкость патронного ящика (боекомплект) - 250 патронов

4. Установка дает возможность хода через люк во внутрь фюзеляжа на земле и покидания стрелка с парашютом в воздухе

5. Установка обеспечивает полное убирание п во внутрь и закрывание створок л на взлете и посадке

Вывод:

Допустить к эксплуатации ЛУ на всех самолетах ДБ-3Ф 3 АДДД, взамен установки под ШКАС, как увеличивающую боеспособность ДБ-3Ф (1635,162).

С 24 февраля по 12 марта 1942 г. второй экз. Су-6 М-71 проходил совместные испытания (государственные и заводские). Ведущим инженером был А.В.Синельников, а ведущим летчиком-испытателем — А.К.Долгов. Самолет был исключительно высоко оценен руководством ВВС. Главное управление ВВС подготовило проект постановления ГКО о постройке к 1 декабря 1942 г. 25 серийных экземпляров Су-6 М-71. Одновременно была отработана докладная записка И.В.Сталину с положительной оценкой самолета. Но выпуск серии так и не начали, в основном из-за отсутствия серийных моторов М-71 (в ходе испытаний их приходилось частенько заменять из-за дефектов). Имелись и другие объективные и субъективные причины(5011).

С 24 февраля по 12 марта 1942 проходили испытания штурмовика Су-6 (СА) П.О.С. с М-71. Л А.Долгов и и К.Калилец и А.Синельников. Выполнили 32 полета. Решили изготовить 5-6 для войсковых испытаний. Скорость была ваше, чем у Ил-2 и при освобождении от бомб и РС машина могла на скорости 480 км/час уходить от истребителей (1454,60).

24 февраля в 1942 году начались совместные Государственные и заводские испытания модифицированного штурмовика «Су-6» с двигателем М-71, ОКБ Сухого. Испытания вели ведущий инженер А В.Синельников и ведущий лётчик А К Долгов. Было выполнено 24 полёта с суммарным налётом 15 ч 30 мин. На «Су-6» «М-71» в дополнение к четырём крыльевым пулемётам «ШКАС» (3000 патронов) были установлены две пушки ВЯ-23 калибра 23 мм с боезапасом 230 снарядов. Кроме того, на штурмовике предусматривалась подвеска 10 реактивных снарядов «РС-82» (или «PC 132») Нормальная бомбовая нагрузка была доведена до 200 кг (в перегрузку - 400 кг). На самолёте были установлены предкрылки, щитки типа "Шренк". Броня не включалась в силовую схему и размещалась внутри самолёта. Вес пустого самолёта равнялся 3727 кг, вес полезной нагрузки - 1523 кг. При нормальном полётном весе 5250 кг (10 «РС-132», 200 кг бомб и боекомплект к срелково-пушечному вооружению) самолёт развивал у земли скорость 445 км/ч, на высоте 2500 м - 491 км/ч. Время виража на высоте 1000 м составило 24-25 с. За один боевой разворот штурмовик мог набрать высоту 600 м (почти как у многих истребителей в то время). Максимальная дальность полёта на скорости 360 км/ч на высоте 360 м составила 576 км. В заключении указывалось, что штурмовик по всему комплексу лётно-боевых качеств в целом соответствует требованиям и соответствует своему назначению. Но дальность полёта недостаточная

С 24 февраля по 12 марта 1942 г. модифицированный Су-6 М-71 прошел совместные с заводом № 289 государственные испытания. Испытания вели ведущий инженер А.В.Синельников и ведущий летчик А.К.Долгов. Было выполнено 24 полета с суммарным налетом 15 ч 30 мин. (9649)

24 февраля 1942 года Приказом НКАП за № 151с во исполнение Постановления ГКО № ГКО-1288сс от 15 февраля 1942 года на Московской площадке эвакуированного завода № 24 им. Фрунзе и вновь созданного завода № 337 организован завод № 45 с выпуском авиамоторов водяного охлаждения серии АМ-38.

Вследствие моторов АМ-38 в серийное производство, производство минометов было снято и оставлен дополнительно к выпуску моторов АМ-38, ремонт моторов серии АМ-35 и АМ-38.

Приказом НКАП от 10 апреля 1943 года за № 202сс во исполнение постановления ГКО за № 8063сс от 22 февраля 1943 года завод № 45 перешел на изготовление форсированного мотора АМ-38Ф, а 1 июня 1943 года выпуск моторов АМ-38 заводом полностью прекращен. С марта 1944 года завод параллельно с выпуском моторов АМ-38Ф включил в производство изготовление деталей и агрегатов дизеля АЧ-30Б. С сентября 1945 года выпуск моторов АМ-38Ф с производства снят и оставлен в производстве только дизель-мотор АЧ-30Б

Адрес: Москва, Мейеровский пр., 14 (территория Б, В), территория А – Ткацкая ул.

Производственный профиль – моторный (9829).

С 24 февраля по 12 марта 1942 г. модифицированный Су-6 М-71 прошел совместные с заводом № 289 государственные испытания.

Испытания вели ведущий инженер А. В. Синельников и ведущий летчик А. К. Долгов. Было выполнено 24 полета с суммарным налетом 15 ч 30 мин.

Акт по государственным испытаниям был утвержден командующим ВВС КА генералом А. А. Новиковым был утвержден 24 апреля 1942 г.

При нормальном полетном весе 5250 кг (10 РС-132, 200 кг бомб и боекомплект к стрелково-пушечному вооружению) самолет развивал у земли скорость 445 км/ч, на высоте 2500 м — 491 км/ч. Время виража на высоте 1000 м составило 24–25 с.

За один боевой разворот штурмовик мог набрать высоту 600 м (почти как у многих истребителей в то время). Максимальная дальность полета на скорости 360 км/ч на высоте 360 м составила 576 км.

В заключении указывалось, что штурмовик по всему комплексу летно-боевых качеств в целом соответствует требованиям и соответствует своему назначению. Но дальность полета недостаточная.

В качестве достоинства отмечалось, что броня защищает от пуль калибра 12,7 мм, однако схему бронирования штурмовика предлагалось изменить в соответствии с рекомендациями НИИ ВВС.

Был подготовлен проект Постановления ГКО о постройке к 1 декабря 1942 г. войсковой серии Су-6 М-71 в количестве 25 машин для производства испытаний в боевых условиях.

Одновременно была подготовлена докладная записка И. В. Сталину с положительной оценкой самолета:

«самолет прост и доступен летчикам средней квалификации, допускает полет с брошенной ручкой на всех скоростях».

Однако выпуск серии осуществлен не был, надо полагать, в основном из-за трудностей обеспечения серийными моторами М-71. Были и другие объективные и субъективные причины (19188).

24 февраля 1942 годавышел ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР №151сс

гор. Москва 24 февраля 1942 года

В исполнение постановления Государственного Комитета Обороны о||

15 февраля 1942 года за № ГКО-1283сс, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зам. Наркома - тов. Завитаеву и Зам. Начальника Третьего Главного Управления - тов. Степину организовать в гор. Москве, на плщади эвакуированного завода № 24, моторный завод для производ моторов АМ-38.

2. Вновь организованному заводу на площади эвакуированного завода № 24 присвоить № 45 и впредь его именовать Государственный союзный завод № 45 НКАП".

3. Назначить директором завода № 45 тов. Комарова М.С. и главным инженером тов. Кононенко М.Л., освободив его от должности главного инженера завода № 41.

4. Установить заводу № 45 на 1942 год программу выпуска моторов АМ-38 в количестве 800 штук, в том числе:

в июне - 5 штук

в июле - 20 штук

в августе - 75 штук

в сентябре - 100 штук

в октябре - 150 штук

в ноябре - 200 штук

в декабре - 250 штук

5. Директору завода № 24 - тов. Жезлову:

а) к 15 марта 1942 года передать заводу № 45 пять комплектов необходимой для производства моторов АМ-38 технической документации (чертежи, технические условия, технологический процесс и пр.);

б) обеспечить необходимую техническую помощь в период постановки производства моторов АМ-38 на заводе № 45;

в) к 20 марта 1942 года выделить для завода № 45, из имеющегося наличия, дублеры приспособлений режущего и мерительного инструмента и прочей оснастки по спискам, согласованным с заводом № 45;

г) к 15 апреля 1942 года передать заводу № 45 в качестве образцов для производства 2 мотора АМ-38 и 10 комплектов готовых деталей;

д) к 1 апреля 1942 года передать заводу № 45 тридцать комплектов поковок, литья и готовых изделий, получаемых со стороны;

е) обеспечить завод № 45 поковками, изготовляемыми в кузнице завода № 24, в количестве 100 комплектов в следующие сроки:

25 комплектов к 1 мая 1942 года

75 комплектов к 1 июня 1942 года.

6. Директору завода № 19 - тов. Кожевникову обеспечить поставку заводу № 45 -100 комплектов литья картеров, головок, рубашек корпусов нагнетателя в следующие сроки:

25 комплектов к 1 мая 1942 года

75 комплектов к 1 июня 1942 года (10225,169).

24 февраля 1942 г. было решено на базе оставленных цехов завода № 24 в Москве организовать моторный завод № 45 по производству моторов АМ—38, который возглавил М.С.Комаров. Здесь также работа началась не с нуля. Основу будущего крупного предприятия составил коллектив фронтовых авиаремонтных мастерских — ФАРМ—24. Последний, в свою очередь, возник из цеха, который создали летом 1941 г. по ремонту поврежденных и неисправных моторов АМ—35А, а затем и АМ—38. Тогда во главе цеха стояли А.Л.Стеркин и К.Г.Бирюков. Когда основное производство завода № 24 эвакуировали в Куйбышев, ФАРМ—24 остался в Москве. Начальником мастерских назначили М.И.Иванова, а Стеркин и Бирюков стали его заместителями по технической и технологическим службам. По приказу Шахурина ФАРМ—24 в конце 1941 г. переименовали в завод № 337, который наряду с ремонтом моторов начинал производить минометы. По-прежнему, как и летом, основные работы проводились по моторам АМ—35А, но выполнялись также ремонты и многих других двигателей (9984).

24 февраля 1942 г. приказом № 151сс во исполнение пост. ГКО № 1283 15 февраля 1942 г. на месте эвакуированного в Куйбышев завода № 24 для производства двигателей АМ-38. Образованный ранее на этой площадке завод № 337 НКАП был ликвидирован, все его оборудование и личный состав переданы заводу № 45.

В соответствии с постановлением ГКО № 1404с от 7.03.1942 г. и приказом НКАП № 191с от 12.03.1942 г. завод № 291 НКАП со всем оборудованием и кадрами переведен из Уфы в Москву и влит в состав завода № 45.

В соответствии с пост.енем ГКО № 1440сс от 14.03.1942 г. и приказом НКАП № 206сс от 16.03.1942 г. в 03- 04.1942 г. заводу № 45 передано все оборудование и основная часть личного состава завода № 82 НКАП.

По постановлению ГКО № 1832 от 30.05.1942 г. заводу необходимо было освоить с 15.07.1942 г. выпуск моторов АМ-38, для чего перевести на завод 350 чел. ИТР (в т.ч. с завода № 24- 200 чел., № 26- 100 чел. и № 29- 50 чел.).

По приказу НКАП № 925с от 31.12.1942 г. при заводе № 45 НКАП образован филиал ОКБ завода № 24 из числа бывших работников завода № 24 (25 чел.) для проведения испытаний и доводки мотора АМ-42. Далее с образованием в 02.1943 г. завода № 300 туда с завода № 45 было переведено 75 чел. бывших сотрудников ОКБ А.А. Микулина, но филиал был сохранен для помощи серийному производству.

В соответствии с пост. ГКО № 3063 от 22.03.1943 г. завод переведен на выпуск моторов АМ-38Ф.

В соответствии с пост. ГКО № 5398 от 14.03.1944 г. на заводе начата организация производства авиадизеля АЧ-30Б. С 04.1944 г. зам. гл. конструктора завода № 500 по внедрению в производство мотора АЧ-30Б на заводе № 45 назначен В.М. Яковлев, в 1945-46 г.- он гл. конструктор завода по дизелям. В 1944 г. с завода № 45 переведено на завод № 500 на постоянную работу около 250 специалистов.

В 05.1944 г. заводу поручено изготовление части узлов для 5 опытных ТРД С-18 A.M. Люльки, с 1945 г. начато освоение производства его летного варианта ТР-1. В послевоенные годы продолжались работы по моторам Микулина (в т.ч. по АМ-46).

С 07.1946 г. завод определен как опытная база по постройке реактивных двигателей A.M. Люльки и А.А. Микулина и вскоре, по приказу № 479сс от 23.07.1946 г., при заводе образованы филиалы завода № 165 (руководитель- С.К. Туманский) и завода № 300 для организации производства ТР-1 и АМТКРД-01, АМТКРД-02.

С 1947 г. на заводе- производственная база ОКБ гл. конструктора В.Я. Климова.

С 11.1948 г. начат серийный выпуск двигателя ВК-1. С 06.1956 г. начато серийное производство АЛ-7Ф.

В конце 1950-х на заводе № 45 было налажено производство порохового двигателя ПРД-45 для УРВВ РС-2- УС.

В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР.

С 1963 г. завод № 45 получил название ММЗ «Салют». Имел наименования «п/я 229», Г-4988 (1973-85 г.), с 1982(1) г.- ММПО «Салют». В состав ПО вошли также: Воскресенский машиностроительный завод «Салют», а затем- Хойницкий, Грибановский и Россошанский машиностроительные заводы. В 12.1991 г. ММПО переименовано в Московское машиностроительное производственное предприятие (ММПП) «Салют». В соответствии с распоряжением правительства № 952-р от 18.06.1999 г. предприятию присвоен статус Федерального научно-производственного центра (ФНПЦ), подтвержден распоряжениями № 188-р от 10.02.2004 г. и №154 от 7.02.2006 г.

ММПП «Салют» включает в себя предприятия: НПП «ЭГА», Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат», Московский станкостроительный завод «Салют», ГП «Статор», филиал в  г. Воскресенске по производству узлов двигателей.31 В 2002 г. в состав холдинга «Салют» вошел кишиневский завод «Топаз». В 07.2003 г. в состав ММПП «Салют» вошел ФГУП «Воскресенский машиностроительный завод «Салют».V22 07 03 В 2003 г. построен цех по производству конструкционного графита АТГ-С, применяемого для уплотнительных колец ГТД. В 2005 г. в состав ММПП «Салют» входило также МКБ «Гранит», ОАО «Агрегат» ( г. Сим), НИИД (в качестве филиала), ОКБ «Горизонт».

В 1999 г. на заводе образовано КБ ПР (перспективных разработок), получившее статус филиала КБ «Прогресс». В него перешла группа специалистов из ОКБ «Люлька-Сатурн». Создана модификация двигателя АЛ-31ФН для китайского истребителя J-10.

10.04.2003 г. на базе ММПП «Салют» и УМПО образована корпорация «Газотурбинные двигатели». По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий. В 07.2005 г. было подписано соглашение о вхождении в состав ММПП «Салют» в течение года ОМО им. Баранова в качестве филиала.

В 2000 г. разработана парогазотурбинная установка ПГУ-60С (МЭС-60).

Работы (2005 г.): модификация АЛ-31Ф-М1 (изд. 99М1) с цифровой системой управления, всеракурсным поворотным соплом (пнв в 12.2006 г.); наземная ГТЭС-20С для производства электроэнергии; разработка совместно с ЗМКБ «Прогресс» АИ-222-25 для Як-130. Работы по двигателю для вертолета мощностью 500... 1000 л.с. Установка по газификации твердых топлив, установка для озонирования воды, установка опреснительная «Каскад» (совместно со «СВЕРДНИИХИММАШ»), (2007 г.): модернизация АЛ-31Ф-М2, -МЗ (изд. 99М2, 99МЗ).

В 2003 г. в Москве создан завод по сжиганию мусора.

Численность персонала (середина 1990-х  г.)- 4000 чел., (начало 2000-х  г.)- 12.524 чел., (2005 г.)- 15.000 чел.

Директор (1942-47 г.-)- М.С. Комаров, (1950-е)- М.Л. Кононенко, (1960-е  г.)- И.И. Пудков, А.И. Горелов, (- 1983 г.-)- Ю.Н. Блощицын, Ю.В. Пугин, (1987-96 г.)-  Г.К. Язов, (10.1996-97 г.) Ю.С. Елисеев. Гендиректор (12.1997-2007 г.-)- Ю.С. Елисеев.

Зам. Гендиректора: по производству (2002 г.)- А.В. Жихарев; по науке (2000-06 г.-)- В.В. Крымов; по ВЭД (- 2002-05 г.-)- В.Н. Суралев, (07.2006 г.)- И.А. Мулишкин; по МТО и социально-бытовым вопросам (2002 г.)- М.А. Скворцов; по экономике (2002 г.)- В.И. Брылев; по кадрам (2002 г.)- А.В. Пантелеев; по качеству (2002 г.)- С.И. Грачев. Директор: по производству (2005 г.)- А. Г. Самаркин; по авиационным программам (2005 г.)- А.Ю. Потапов; по наземно-промышленным программам (2005 г.)- С. Кузнецов.

Технический директор (1994-96 г.)- Ю.С. Елисеев.

Гл. конструктор: по дизелям (1945-46 г.)- В.М. Яковлев; (-1943-46 г.-)- А.А. Микулин (одновременно- гл. конструктор завода № 300). Ген. конструктор (-2002-05 г.-)- И.И. Гольдинский.

Зам. гл. конструктора (1944 г.)- С.М. Грибов.

Гл. инженер (1942-44 г.-)- М.Л. Кононенко, (1946 г.)- А.А. Куинджи, (1950-е)- Н.С. Столяров, (1970-е)- М.М. Томашевский, (1976-78 г.)- В.М. Толоконников, (1981-2000 г.)- В.В. Крымов, (-2002-05 г.-> В.А. Поклад.

Зам. гл. инженера: по новой технике (1976 г.-)- В.В. Крымов; по механизации и автоматизации (1988 г.-)- Ю.С. Елисеев, (2004 г.)- А.Н. Шутов.

Гл. технолог (1944 г.)- В.В. Чернышов.

Начальники цехов: (1981 г.-)- Ю.С. Елисеев.

Производство: авиационные двигатели: поршневые: АМ-38 (1942-43) и АМ-38Ф (1943-45)- всего более 10.000; дизель АЧ-30Б (1944-45)- 145 (в 1944), АМ-39 (1944-45); ГТД: РД-45 (1948-50), РД-45Ф, ТР-1 (1947-), ВК- 1 (1948-52), ВК-1А (1952-60), ВК-1Ф (1953-), АЛ-7 (1956-), АЛ-7Ф (1958-), АЛ-7ПБ (1959-), АЛ-7Ф-1 (1957-68), АЛ-7Ф-2 (1961-1990-е), АЛ-7Ф-3, Р-15Б-300 (1965-1990-), АЛ-21Ф (1972-84), АЛ-31Ф (изд. 99) (1983-2006-), АЛ- 31ФП, АЛ-55, Д-436 (2002), Д-27 (2002), ТВД-1500, РД-600; гл. редукторы вертолетов; турбостартер ТС-21; узлы для Д-436Т, Д-27, АИ-222 (2006); ремонт двигателей АЛ-31Ф, Р15Б-300 (-2004-06-); промышленные энергетические и газоперекачивающие установки ГТУ89-СТ-20, ГТУ-20С (2002), БГТЭС-1С, БГТЭС-20С, ПГУ- 60 (-2005-06-);69 мотоблоки «Салют», весы напольные, байдарка «Таймень-2», бензогенератор «Салют-БГ» (11092).

24 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1340 Об увеличении выпуска самолетов ПС-84 ("Дуглас") на заводе № 84 в г.Ташкенте. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 22, лл. 17, 18-24 (11012).

24 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1340 Об увеличении выпуска самолетов ПС-84 ("Дуглас") на заводе № 84 в г.Ташкенте

1. Обязать Наркомавиапром т.Шахурина обеспечить выпуск самолетов ПС-84 по плану:

в марте 1942 года - 30 самолетов

в апреле - 40

в мае -п-- 50

в июне - 60

2. Утвердить об'ем капиталовложений по заводу 84 НКАЛ на 1942 год в сумме 40 млн. рублей, из них на жилищ ное и коммунальное строительство 11 млн. рублей,

3. Утвердить мероприятия по обеспечению выпуска самолетов (см. приложение) (19301).

24 февраля 1942 г. вышло постановление ГКО № 1340 об увеличении выпуска самолетов ПС-84 на заводе № 84, пост. ГКО № 2512 от 13.11.1942 г. заводу утвержден ежемесячный план - 20 Ли-2. До конца войны в Ташкенте выпущено, по разным сведениям, 2362-2500 машин. По пр. НКАП № 174 от 27.04.1945 г. завод с 1.05.1945 г. переведен на выпуск только пассажирского Ли-2П и грузового Ли-2 Г. Производство прекращено в соответствии с ПСМ № 947-407 от 1.04.1953 г.

По приказу № 735с от 8.12.1943 г. с завода № 84 переведена группа специалистов для усиления ОКБ завода № 219 НКАП. В 12.1943 г. заводу был передан завод № 600 из Китая и все его работы.

В 1950-е  г. завод располагался на двух площадках: старой (СКО, заготовительные и механические цеха) и новой (сборочные цеха, лаборатории, ЛИС).

В 1954 г. на заводе организовано представительство ОКБ Ильюшина (представитель (1954 г.)- А.А. Масленников, (1954 г.)- К.Д. Усиков, Н.Ф. Зотов, (1970-е)- В.И. Воронин, Л.А. Шмугляков, (2003 г.)- В.М. Тулупов; зам. представителя (2003 г.)- Ч.А. Тимашев).

В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ Узбекской ССР.

Пост. № 373-184 от 4.04.1957 г. на заводе начато освоение производства Ан-8 с двигателями АИ-20Д.

По приказу ГКАТ от 29.07.1959 г. на заводе образован филиал ОКБ-473, в 1973 г. он преобразован в КО завода. Начальник филиала: (1959 г.-)- В.Ф. Ерошин, (1961-65 г.)- П.В. Балабуев, Х. Г. Сарымсаков, Н.А. Погорелов, Я.Н. Приходько. В 1980-х  г. организовано представительство ОКБ на заводе № 84, руководитель- И. Г. Ермохин.

Для освоения производства Ан-12 завод был реконструирован, куплено много новейшего оборудования, в т.ч. импортного.

В соответствии с приказом МАП № 119 от 10.06.1965 г. на заводе начался выпуск Ан-22.

В 1973 г. на базе завода создано ТАПОиЧ.

В 2000-е  г. велись работы по освоению выпуска Ил-114 и Ан-70. На 11.2005 г. в производстве находилось 4 Ил-76МФ и один Ил-76ТФ; на 11.2007 г.- 20 Ил-76 в разной степени готовности; в 2006-07 г. построено два Ил- 76ТД-90ВД.

В 05.2006 г. подписан контракт с ЗАО «Техноспецсталь-Инжиниринг» на поставку 30 Ил-114 до 2008 г.; на II.2007 г. на заводе находилось 30 заложенных Ил-114. Велось их производство (примерно 1 самолет в год).

В 2007 г. планировалось вхождение ТАПОиЧ в OAK.

Количество оборудования: (11.1940 г.)- 477 металлорежущих станков.

Численность персонала (1980-е)- около 50 тыс. чел., (2005 г.)~ 12.000 чел.

Директор (-01-4.07.1937 г.)- Ф.П. Мурашев (снят), (3.08.1937-2.02.1938 г.)- С.И. Савышев, (2.02-08.1938 г.-)- П.И. Осипенко, (1939-47 г.)- A.M. Ярунин, (1947 г.-)- А.Н. Рудин, Кабишев, (1969-73 г.)- В.Н. Сивец. Гендиректор (1973-84 г.)- В.Н. Сивец, (1996-11.2006 г.)- В.П. Кучеров.

Зам. директора (27.05-20.08.1937 г.)- С.И. Беляйкин, (06.1937 г.)- А.Р. Рубенчик, (-10.1940 г.)- А.П. Бугров, (12.1940 г.-)- Б.П. Лисунов.

Технический директор (21.01.1938 г.-)- Б.П. Лисунов, (2002 г.)- Н.А. Кузнецов. Директор: по производству (2002 г.)- Д.Х. Гулямов; по экономической работе (2002 г.)- В.А. Хлевной.

Гл. инженер (-06-15.12.1937 г.)- А.Р. Рубенчик, (12.1940-46 г.)- Б.П. Лисунов.

Гл. конструктор (05(07). 1936-37r.)- Н.Н. Поликарпов (одновременно- гл. конструктор завода № 21), (1937- 38 г.)- В.М. Мясищев (репрессирован), (7.08.1938-40 г.)- А.А. Сеньков, (1940-46 г.)- И.П. Мосолов, (1950-е)-, А.П. Голубков.

Начальшки отделов: ОКС и.о. (1938 г.)- Дьяков; АХО (1938 г.)- Дорофеев. Начальник УКС (08.2938 г.)- Белозеров.

Зам. начальника отдела: ОТК (07.1943 г.-)- М.И. Гудков.

Начальники отделений: гошово-шаблонного (-04.1938 г.)- Козлов.

Комендант завода (-16.07.1938 г.)- Самочкин (снят).

Летчики-испытатели: (1996 г.)- В.И. Свиридов.

Производство: самолеты: И-15, И-16, И-153, ПС-84 (Ли-2, 1938-53)- 4574, Ил-14 (1954-58), Ка-22 (1961)-3, Ан-8 (1958-61)- 151 (вместе с заводом № 473), Ан-12 (1962-72)- 830, Ан-22 (1965-76)- 66, Ил-76 (1973-)-73, Ил-78 (1984-90)- 45, Ил-114 (-2005-09-); подвесные баки (ВОВ); центроплан и крыло, детали фюзеляжа для Ан-124 и Ан-225, комплектующие для ОК «Буран», крыло для Ан-70.69

Заводской номер: в 1958-59 г. был семизначным: 5340110- 1-я цифра - год выпуска; следующие две- шифр завода; далее-серийный номер (две цифры- номер серии, следующие две- номер самолет а в серии). С 1960 г. номер (для Ан-8) буквенно-цифровой: 1-я цифра (0 wiul)- год выпуска, затем буква обозначала серию (А-Ж-для машин 1960 г., 3-К-для машин 1961 г.). Для Ан-12 до 06.1973 г. номер был восьмизначным: первые две цифры - год выпуска; следующие две- шифр завода; дапее-серийный номер (две цифры- номер серии, следующие две- номер самолет а в серии). С 06.1973 г. заводской номер- девятизначный: 053483311- первые 4 цифры сохранили свое значение, остальные- не имели смысла (но первой была 8) (11982).

24 февраля 1942 года Шахурин писал письмо в ГКО Маленкову.

Посылаю Вам на рассмотрение проект постановления ГКО об увеличении выпуска самолетов ПС-84 (Дуглас) на заводе N 84 НКАП в г. Ташкенте. (ГКО N 1340 от 24 февраля 1942 года) (2760,197).

24 февраля 1942 был утвержден отчет по гос. испытаниям в НИИ ВВС самолета ВОМ-1 (У-2 - воздушный огнемет), который был сделан по предложению СНИИ ГВФ. На самолете устанавливали "огненные мешки", разработанные НИИ-6 для сбрасывания "огневых зарядов", а на левом нижнем крыле была неподвижная пулеметная установка с 500 патронами, а сидение летчика - бронированное. Был выпущен Актюбинской АРМ (1076,716).

24 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1335 О производстве карбюраторов в г.Москве на площадях бывшего завода № 33. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 22, лл. 10 (11012).

24 февраля 1942 года согласно решения ГКО за № 1335с на базе площадей завода № 33 НКАП был организован завод № 315.

Оборудование завод № 315 получил с завода № 33 НКАП (г. Молотов) и с завода № 25 ГКАП (Москва).

В 1942 году – директор завода Субботин А.С.

На основании приказа НКАП за № 896 от 19 декабря 1942 года на заводе было организовано опытное производство, гл. конструктором был назначен Коротков Ф.А.

В период с 1943 года по 1945 год директором завода был Сильнов А.М. Завод выпускал авиационные карбюраторы и дизельные насосы ТН-12Б.

В целях увеличения мощности завода № 315, согласно приказа НКАП № 171 от 8 марта 1944 года завод № 487 НКАП полностью влился в завод № 315. После слияния завод имел две территории. Территория № 2 (бывш. завод № 487) отделилась от завода № 315 в самостоятельный завод № 476 на основании приказа НКАП № 356 от 30 августа 1945 года.

Адрес: Москва, угол Нижней Масловки и ул. Расковой, д. 33/34

В 1946 году директором завода был Брусникин Г.Д.

С 1947 года по октябрь 1950 года – директор Соломонович И.Д.

С ноября 1950 года по май 1954 года – директор завода Брусникин Г.Д.

С 1954 по 1956 год – директор – Кононенко М.Л. (9605).

24 февраля 1942 г. в соответствии с постановлением ГКО № 1335с и приказом № 157с от 27.02.1942 г. на базе мастерских № 33 создан новый агрегатный завод для производства авиационных карбюраторов. Для организации завода из Перми переведены обратно в Москву часть оборудования и личного состава. По приказу № 230с от 24.03.1942 г. новому заводу присвоено наименование ГС завод № 315 НКАП при 4ГУ.

По приказу НКАП № 122с от 27.02.1943 г. заводу № 315 НКАП переданы оборудование и личный состав филиала завода № 25, расположенного на территории опытного завода ЦИАМ.

По приказам № 171с от 8.03.1944 г. и № 206сс от 21.03.1944 г. для расширения производства в состав завода № 315 влит завод № 487 НКАП вместе с ОКБ-487. Его территория числилась как площадка № 2 завода № 315. В 08.1945 г. она была отдана заводу № 476 НКАП.

Производство карбюраторов.

После войны выпускал топливную аппаратуру для ТРД (топливные насосы, форсунки, распределители, баростаторы, регуляторы). Принимало участие в программе создания ОК «Буран».

С 1.05.1956 г. завод передан в 3ГУ. В начале 1970-х г. на базе ММЗ «Знамя революции» создано ПО, в которое вошли также МЗ «Знамя», Гаврилов-Ямский машиностроительный завод (сначала был филиалом), Алтуфьевский филиал завода. С 1994 г.- ОАО «МПО им. И.И. Румянцева». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Производство (2004 г.): гидравлические системы топливопитания и управления авиационными ГТД; агрегаты и устройства управления ГТД; средства электрогидроавтоматики для управления металлургическим, прессовым, горнорудным оборудованием, дорожно-транспортными и строительными машинами.

Численность персонала (1.01.2003 г.)- 2217 чел.

Директор (06.1942-43 г.)- А.М. Сильнов, (02(05).1943 г.-)- А.С. Субботин, И.Д. Соломонович, (11.1945-54 г.)- Г.Д. Брусникин (затем- директор завода № 43), Кононенко, Ю.Н. Смирнов, (1963-92 г.)- И.И. Румянцев. Гендиректор (-1998-2004 г.-)- В.И. Дидилов.49

Гл. инженер (1943 г.)- С.А. Громов, (2002 г.)- А.А. Пискунов.

Зам. гендиректора по коммерции и ВЭС (2002 г.)- Л.М. Халфун.69

Гл. конструктор (06.1943-84 г.)- Ф.А. Коротков.

Производство: карбюраторы К-38, К-105Ф, -БП для М-105, АК-82БП, АК-90БП для АШ-82, К-107БП для М-107, К-85, К-87, АК-88Б, К-42БП; агрегаты дозировки топлива АДТ-10 для РД-10, АДТ-20 для РД-20; топливная аппаратура для АЧ-30Б, РД-500, АМ-3М, РД-45Ф, ВК-1, РД-9, НК-12, Р15Б; САР 59А для РД-33 (1978-).

ГС Завод № 315 НКАП, завод № 315-33 МАП, ММЗ, ММПО «Знамя революции», Машиностроительное ПО (МПО) им. И.И. Румянцева, ОАО «МПО им. И.И. Румянцева»

г. Москва ул. Н. Масловка, 33

125015 г. Москва, ул. М. Расковой, 34 тел. 285-39-80, 964-83-43

ОКБ-315-33 НКАП, МАП, ОКБ-315 МАП, ГКАТ, МАКБ (Московское агрегатное) "Темп", НПП «ЭГА», АООТ, ОАО «ЭГА»

125015 г. Москва ул. Правды, 23 тел. 285-99-65

По приказу № 896с от 19.12.1942 г. на заводе № 315 было образовано ОКБ из местных кадров для создания новых карбюраторов. Гл. конструктором назначен Н.Г. Гладченко (до этого работал на заводе № 20). Далее по приказу № 136с от 8.03.1943 г. ОКБ было укреплено кадрами и оборудованием ОКБ завода № 33 и ОКБ завода № 20 НКАП. Далее на заводе создана база по агрегатам питания авиадвигателей для развития данных работ. Для этого по приказу № 336с от 3.06.1943 г. образовано единое ОКБ-315-33 НКАП на базе ОКБ завода № 33 и ОКБ завода № 315. Гл. конструктором ОКБ и обоих заводов назначен Ф.А. Коротков.

Для помощи серийному производству на заводе № 33 организован филиал ОКБ-315-33 (в 1957 г. филиал преобразован в самостоятельное ОКБ-33 МАП).

По приказу № 280с от 6.07.1945 г. филиал ОКБ завода № 55 при заводе № 315 по агрегатам топливопитания дизелей в полном составе передан в состав ОКБ-315-33 как отдел.

По приказу № 438с от 8.07.1946 г. в составе ОКБ-315-33 образован КО по аппаратуре топливопитания реактивных двигателей (начальник- Н.И. Макаров).

В 1945 г. создан первый отечественный карбюратор с непосредственным впрыском ВК-4 для АШ-73ТК. С 1946 г. началась разработка аппаратуры топливопитания для ТРД и ПВРД. В начале 1950-х г. начались работы по созданию командно-топливных агрегатов (КТА) для ТВД.

В 1957 г. ОКБ-315-33 переименовано в ОКБ-315. В 1963 г. на базе ОКБ-315 вновь создается объединенное ОКБ-315-33 с Пермским филиалом на заводе № 33. С 1967 г. ОКБ-315-33 переименовано в МАКБ «Темп». С 1992 г. получило название НПП «Электронно-гидравлической автоматики («ЭГА»). В 2002 г. входит в ММПП «Салют». По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

С 1965 г.- разработка многофункциональной системы автоматического регулирования (САР) для Ту-144, в которую, помимо регулирования основного и форсажного контуров, волши агрегаты регулирования компрессора и соплового аппарата. Принимало участие в программе создания ОК «Буран».

Работы (2002 г.): создание электронных гидравлических, гидромеханических систем питания и регулирования для авиационных и наземных ГТД; плунжерные, центробежные и шестеренные насосы.

Численность персонала (2002 г.)- 900 чел.

Гл. конструктор (12.1942 г.-)- Н.Г. Гладченко, А.А. Артемьев, (06.1943-84 г.)- Ф.А. Коротков (до этого- гл. конструктор завода № 33), (1984-2004 г.-)- В.И. Зазулов.

Ответственный руководитель (1963-84 г.)- Ф.А. Коротков. Гендиректор (1993-2004 г.-)- В.И. Зазулов.

1-й зам. гл. конструктора (2002 г.)- А.Л. Аршавский. Зам. гл. конструктора (06.1943 г.-)- Н.Г. Гладченко, (06.1943 г.-)- А.А. Артемьев; по дизельной аппаратуре (07.1945 г.-)- Н.И. Макаров; по аппаратуре ТРД (07.1946 г.-)- Н.И. Макаров; (1974-84 г.)- В.И. Зазулов.49

Зам. гендиректора (2002 г.)- С.Н. Ломовицкий.

Создано: карбюраторы К-35, К-87, К-105, К-38, АК-88, АК-63; АДТ-10 для РД-10, АДТ-20 для РД-20; регулятор оборотов ТНА и регулятор подачи топлива для РД-012, часовой механизм отсечки топлива для РД-036; КТА для НК-12; часовое устройство для РСЗО "Вихрь" (1958), насос-регулятор НР-22 (1966); САР для Ту-144; САР 59А для РД-33, САР для АЛ-31Ф; регулятор подачи водорода в ГПВРД (программа "Орел") (1990-е).

Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат», ОАО «ГМЗ «Агат»

152240 г. Гаврилов-Ям Ярославской обл. пр. Машиностроителей, 1 тел. 23-264 gmzagat.ru

Создан в 1968 г. Являлся филиалом ММЗ «Знамя революции». С начала 1970-х по начало 1990-х г. входил в ПО «Знамя революции». Входит в состав ММПП «Салют» с 04.2003 г. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Численность персонала (2002 г.)- 787 чел.

Гендиректор (-2002-05 г.-)- В.Н. Корытов.

Технический директор (2002 г.)- А.А. Николаев.

Зам. гендиректора: по по маркетингу и финансам (2002 г.)- Н.И. Кружков; по снабжению и транспорту (2002 г.)- Л.И. Новожилова.

Члены совета директоров (23.04.2004 г.-)- В.Н. Корытов, В.И. Брылев, Н.И. Бирук, Ю.С. Елисеев, М.А. Скворцов, С.И. Грачев, И.Н. Горбаткина, А.Ю. Трубкин, С.М. Федотов.

Производство: (2004 г.) топливорегулирующая аппаратура авиационных ГТД (регулятор топлива РТ-8У, ограничители: оборотов ОГ-8-4, ОГВ-25, скорости ОС-2, степени сжатия ОСС-86; распределители топлива: РТФ-59Б, РТ-59И, РТФ-31А, РТО-55; клапаны: сброса и останова КСО-59А, предохранительный ПК-88; насосы центробежные ДЦН-82, ДЦН-78, ДЦН-80; автомат управления АДУ-2С); гидроаппаратура для грузоподъемной, дорожно-строительной и коммунальной техники; разработка системы запуска ГТУ; мотоблоки «Салют-5» для сельского хозяйства (10776).

Другие оборонные отрасли:

24 февраля 1942 г. вышло постановление ГКО № 1345 о возврате части эвакуированного оборудования и кадров завода № 561 НКБ (Завода № 561 НКБ /г. Москва ст. Лианозово/), в соответствии с ним возвращено оборудование по МДШ, ДШ-100 и МЯДШ. Затем возвращен весь эвакуированный личный состав.

Численность персонала (09.1941 г.)- 3200 чел (11982).

24 февраля 1942 г. вышла ЗАЯВКА ГАБТУ В НКВТ НА ИНСТРУКЦИИ И КАТАЛОГИ ПО ЗАПЧАСТЯМ НА ПОСТУПАЮЩУЮ ИМПОРТНУЮ ТЕХНИКУ

Как Вам известно, прибывающие машины «Форд» не снабжаются инструкциями и каталогами по запчастям.

В настоящее время большое количество данных машин уже находится в войсковых частях действующей Красной Армии.

Отсутствие инструкций и каталогов на английском языке не дает возможности выпустить руководство на русском языке, что создает большие затруднения в подготовке водительского состава, в нормальной эксплуатации и ремонте.

Прошу Вас принять самые срочные и все зависящие от Вас меры для скорейшей доставки инструкций и каталогов на английском языке по машинам «Форд» и «Додж».

Начальник управления бригинженер Тягунов

Военный комиссар управления полковой комиссар Лозовский

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11386. Д. 123. Л. 23. Копия (11211).

24 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1336 О снятии с производства и вооружения 37 мм минометов и мин к ним. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 22, лл. 11 (11012).

24 февраля 1942 г. приказами НКТП и НКО от 26 февраля 1942 г. нарком танковой промышленности совместно с наркомом обороны пошли на беспрецедентные меры, пожертвовав важными показателями, определяющими боевую эффективность танка КВ и распорядились снизить толщину брони лобовых листов и крыши корпуса и башни, крышек люков, кормы, изъять дополнительные топливные баки, уменьшить боекомплект пушки с 110 до 90 выстрелов.А как быть с двигателем? Попытка повысить мощность двигателя В-2кдо650л.с. не удалась. Форсированный двигатель не выдержал испытаний.К марту 1942 г. бедственная ситуация с надежностью и подвижностью танков KB в войсках достигла своего апогея. Треть танков, пройдя 120-125 км, выходила из строя. Правительство пошло на репрессивные меры. Приказом по НКТП от 21 марта 1942 г. №3285мс было вынесено взыскание руководящему составу ЧКЗ и СКБ-2. Выговор получили директор завода И.М Зальцман, главный инженер С.Н. Махонин, главный конструктор Ж.Я. Котин и ряд других ответственных сотрудников.В низкой надежности и неудовлетворительной подвижности танков KB, как уже говорилось выше, был повинен ряд присущих им недостатков, изначально заложенных в конструкции. Устранение этих недостатков и дальнейшее совершенствование конструкции танков KB было возложено на Челябинский опытный завод, основанный в марте 1942 г. на базе СКБ-2 (11897).

24 февраля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 84 лист 142 – 143

24.II-42 г. № 1410

Секретно.

ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

№ 217-мс

г. Москва

"24" февраля 1942 г.

Для оказания необходимой помощи запасным танковым полкам по содержанию в должном порядке учебных танков и улучшению подготовки кадров танкистов, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прикрепить танковые заводы к следующим танковым запасным полкам:

а) Кировский завод – к 30-му, 13-му, 31-му и 4-му отдельным учебным танковым полкам;

б) СТЗ – к 29-му, 9-му и 26-му отдельным учебным танковым полкам;

в) Завод № 183 – к 19-му отдельному учебному полку и завод № 76 (по дизелям В-2) – к 10-му, 19-му отдельным учебным танковым полкам;

г) Завод № 112 – 10-му отдельному учебному полку.

2. Обязать директоров заводов: Кировского (т. Махонина), СТЗ (т. Задорожного), № 183 (т. Зальцмана), № 76 (т. Кочеткова) и № 112 (т. Михалева):

а) немедленно выделить в распоряжение командиров запасных полков по 4 – 5 человек (для каждого полка) квалифицированных мастеров и рабочих сборщиков и сдатчиков танков для помощи полкам в ремонте учебных танков;

б) обеспечить ремонт танков в запасных полках необходимыми запасными частями;

в) обеспечить производство среднего и капитального ремонта танков, дизелей "В-2" и моторов "М-17" в прикрепленных запасных полках в соответствии с планом ремонта, утверждаемых ГАБТУ КА;

г) оказывать командирам запасных полков необходимую помощь изготовлением потребного для ухода за танками и моторами инструмента и приспособлений.

Директора и главные инженеры указанных в пункте 2 заводов должны понять, что успешная подготовка для фронта кадров танкистов во многом зависит от содержания в порядке учебных танков в запасных полках. Последнее может быть обеспечено только при условии, если танковые заводы окажут полкам помощь запасными частями и в ремонте танков.

Уверен, что тт. Махонин, Зальцман, Задорожный, Кочетков и Михалев выполнят возложенные на них настоящим приказом обязательства.

Народный Комиссар Танковой промышленности

подпись (В. Малышев)

Отп. 1 экз. (18424).

24 февраля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 84 лист 138

24.II.42 г. № 1424

Сов.секретно.

ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

№ 219-мсс

г. Москва

"24" февраля 1942 г.

О танках Т-34.

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 23 февраля 1942 г. ПРИКАЗЫВАЮ:

Отменить пункт "а" приказа по Наркомтанкопрому № 78-мсс от 27 декабря 1941 г. по экранировке лобовой части танка Т-34, разрешив директорам заводов № 183, СТЗ, № 112 и № 264 использовать имеющийся на заводах задел корпусов с экранированной лобовой частью.

Народный Комиссар Танковой промышленности

подпись (В. Малышев)

Отп. 1 экз. (18423).

24 февраля 1942 года закончились испытания Т-70 и по их итогам Т-70 рекомендовали к принятию на вооружение. Впрочем, комиссия почти сразу указала на необходимость работы по ходовой части. В ходе испытаний каких-то проблем не выявилось, но неприятности на перспективу выглядели очевидными. У Т-60 на один каток приходилась нагрузка 700 кг, а у Т-70 – 900 кг. Поэтому рекомендовалось заняться усилением ходовой части, на перспективу. Будущее показало правоту такого решения (24235).

24 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1337 О восстановлении Сталиногорской ГРЭС и Фрунзенской ТЭЦ Мосэнерго. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 22, лл. 12-13, 14 (11012).

24 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1338 О восстановлении производства металлических сеток. (7023, 15).

24 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1341 О возврате в г. Москву эвакуированного оборудования, рабочих и инженерно-технических работников завода им. Семашко, заводов "Акрихин" и салицилового. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 22, лл. 25 (11012).

№ 1342 24 февраля 1942 вышло Постановление ГКО О возврате в Москву оборудования спеццеха Первого ГПЗ им. Л.М.Кагановича. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 22, лл. 26 (11012).

24 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1343 О возврате в г.Рязань эвакуированного оборудования Рязанского электролампового завода. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 22, лл. 27 (11012).

24 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1344 О возврате из г. Алма-Ата эвакуированного оборудования, рабочих и служащих Отрожского вагоноремонтного завода [Воронежская обл.]. (7023, 28).

24 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1345 О возврате части оборудования, рабочих и ИТР заводов НКБ № 561 и 260. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 22, лл. 29 (11012).

24 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1346 О возврате оборудования и инструмента паровозных депо и пунктов водоснабжения железных дорог. (7023, 30).

24 февраля 1942 года Приказом НКСП на московском филиале эвакуированного в Саратов завода 205 предлагалось форсировать работы по приборам самонаведения к торпедам 53, чтобы приступить к серийному изготовлению аппаратуры. С этой целью сначала собрали особую группу из семнадцати человек во главе с М. К. Розиным с завода 205, включавшую специалистов по ультразвуковым магнитострикционным приемникам, усилителям высокой частоты, гироскопии и приборам управления. Эта группа была усилена специалистами НИИ-49, эвакуированными из Ленинграда (9921).

24 февраля 1942 года приказом НКСП на московском филиале эвакуированного в Саратов завода-205 предлагалось форсировать работы по приборам самонаведения к торпедам, чтобы приступить к серийному изготовлению аппаратуры. Сначала здесь собрали особую группу из специалистов по ультразвуковым магнитострикционным приемникам, усилителям высокой частоты, гироскопии и приборам управления – всего семнадцать человек с завода №  205 во главе с М.К. Розиным (15736).

С 24 февраля по 12 марта 1942 в НИИ ВВС в Свердловске было произведено 32 полета на дублере ОБШ П.О.С. общей продолжительностью 15 часов 30 минут (10718).

Армия:

24 февраля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 24 февраля наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

Наша часть, где командиром тов. Кутлин, во взаимодействии с кавалеристами под командованием тов. Маскаленко за два дня боёв освободила свыше 10 населённых пунктов. В бою уничтожено более 2.500 гитлеровцев, 200 немецких солдат взято в плен. Наши бойцы захватили у немцев 39 пулемётов, 6 миномётов, 8 орудий, много винтовок и другие трофеи. В этих боях особенно отличились бойцы подразделения под командованием тов. Рубцова. Отбив пять ожесточённых контратак противника, они уничтожили более 500 немецко-фашистских захватчиков.

Наша часть, действующая на одном из участков Южного фронта, захватила 3 немецких танка, 4 орудия, 8 миномётов, 9 пулемётов, 60 ящиков мин и 2 радиостанции. Противник потерял убитыми свыше 100 солдат и офицеров. На другом участке фронта бойцы под командованием тов. Павловского уничтожили 3 немецких танка, захватили одно орудие, 5 миномётов, 4 пулемёта и много боеприпасов. На поле боя осталось 130 убитых немецких солдат и офицеров.

Бойцы подразделения под командованием лейтенанта Крючкова огнём из противотанковых ружей сбили два немецких транспортных самолёта, перевозивших бензин и муку для блокированного в одном из населённых пунктов немецкого гарнизона. Экипажи обоих самолётов — 9 солдат и офицеров взяты в плен.

Бойцы части, которой командует тов. Беззубов (Западный фронт), в бою за село И. захватили 2 вражеских орудия со снарядами, 3 пулемёта, 12 ящиков патронов, радиостанцию и другие трофеи.

Танковый экипаж под командованием старшего лейтенанта Райдофира в двухдневном бою пять раз ходил в атаку на врага. Отважные танкисты уничтожили 4 немецких противотанковых орудия, 5 станковых пулемётов, 3 миномёта, разрушили два ДЗОТа и истребили свыше 50 солдат и офицеров противника.

Действующий в одном из районов Украины партизанский отряд тов. К. организовал в лесу засаду и уничтожил карательный отряд немцев, усиленный двумя танками. Во время боя один танк был уничтожен гранатами, а второй взорвался на минах, установленных партизанами. За несколько дней бойцы отряда тов. К. уничтожили 68 немецких солдат и 11 офицеров. Захваченных пленных и трофеи партизаны передали частям Красной Армии.

Пленный ефрейтор 10 роты 203 полка 76 немецкой пехотной дивизии Фриц Шнайдер сообщил: «Наши солдаты измучены затянувшейся войной и удручены огромными потерями, которые понесла наша дивизия. К 16 февраля в нашей 10 роте осталось всего 50 солдат и офицеров. Из них боевого состава только 28 человек. Каждый батальон 203 полка фактически равен роте, а силы полка равны силам одного батальона. Командование теперь бросает в бой обозников, музыкантов и других нестроевиков».

У убитого ефрейтора 337 немецкого пехотного полка Рихарда Крюгера найдено неотправленное письмо к родителям. В нём говорится: «Русские прорвали нашу оборону, и мы попали в какой-то ад. Многие наши товарищи уже погибли. Кухни наши неизвестно где, мы питаемся только сухарями. У меня кто-то из наших украл вещевой мешок, бельё, бритвенный прибор и другие вещи».

Отступая из села Лещинская Плота, Солнцевского района, Курской области, немецко-фашистские мерзавцы сожгли 250 домов. Многие жители остались без крова и продовольствия. Во время повального грабежа гитлеровцы расстреляли колхозников Леонтьева Николая, Леонтьева Павла, Черникова Егора, Леонтьеву Надежду, Леонтьева Демьяна, Леонтьева Василия и Леонтьеву Марию — мать четырёх малолетних детей.

По неполным данным, трудящиеся Хабаровского края к 24-й годовщине Красной Армии отправили в части Действующей армии 67.439 посылок с подарками бойцам, командирам и политработникам.» (15050).

24 февраля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 24 февраля наши войска, преодолевая сопротивление немецко-фашистских войск, продолжали продвигаться вперёд и заняли несколько населённых пунктов.

За 23 февраля сбит в воздушных боях 21 самолёт противника. Наши потери — 13 самолётов.

За 23 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 10 немецких танков, 327 автомашин с войсками и грузами, 140 повозок с боеприпасами, 8 автоцистерн с горючим, 31 орудие, 27 зенитно-пулемётных точек, 23 миномёта, взорвано 5 складов с боеприпасами, разбито 17 железнодорожных вагонов и 1 паровоз, подожжено 2 железнодорожных эшелона, рассеяно и частью уничтожено до 3 батальонов пехоты противника.

За истекшую неделю с 15 по 21 февраля немецкая армия потеряла 157 самолётов. Из них в воздушных боях сбито 95 самолётов, зенитным огнём — 11, на аэродромах противника уничтожен 51 самолёт. Наши потери за этот же период — 54 самолёта.

Одна наша часть, действующая на Западном фронте, 23 февраля ворвалась в сильно укреплённый противником населённый пункт А., захватила 8 блиндажей, 6 противотанковых орудий и уничтожила в упорном бою с противником 3 немецких танка. Немцы потеряли убитыми свыше 200 солдат и офицеров.

Наши части, действующие на одном из участков Южного фронта, отбивая многочисленные атаки противника и продолжая продвигаться вперёд, заняли 7 населённых пунктов и 2 железнодорожные станции.

Противник понёс большие потери в технике и людях. На другом участке наши войска разгромили 203 и 230 полки 76 немецкой пехотной дивизии и 57 полк 9 немецкой пехотной дивизии. На поле боя осталось огромное количество вражеских трупов. Захвачены большие трофеи.

Гитлеровский офицер вызвал жителя деревни К. 80-летнего Кузьмина Матвея Матвеевича и приказал ему скрытными путями провести многочисленную группу немцев в расположение боевого охранения части, где командиром тов. Горбунов. Собираясь в дорогу, Кузьмин незаметно для немцев поручил своему 14-летнему внуку Васе пробраться к советским войскам и предупредить их о нависшей опасности. Долго водил тов. Кузьмин заклятых врагов по оврагам, кружил по кустарникам и перелескам. Вконец усталые, продрогшие, немцы неожиданно для себя очутились под пулемётным огнём. Советские пулемётчики, заранее предупреждённые Васей, в упор расстреливали гитлеровцев. Поле покрылось трупами. Более 250 немецких солдат нашли здесь себе смерть. Когда немецкий офицер увидел, что его отряд попался в ловушку, он застрелил старика. Героический подвиг славного советского патриота Матвея Матвеевича Кузьмина никогда не забудут трудящиеся нашей великой родины.

Партизанский отряд тов. Ш., действующий в одном из оккупированных немцами районов Украины, совершил внезапный налёт на немецкий гарнизон в населённом пункте Н. Партизаны истребили свыше 40 немецких солдат и офицеров и захватили 4 пулемёта, 1 миномёт, несколько винтовок и 2.000 патронов.

Пленный обер-ефрейтор 2 роты 524 полка 297 немецкой дивизии Иоганн Радлер рассказал: «В нашем взводе много обмороженных и больных воспалением лёгких и ревматизмом. Начинает свирепствовать сыпной тиф. В нашем взводе уже отмечено 6— 7 случаев заболевания сыпным тифом. Из уст в уста передается рассказ о том, что 25 солдат из соседней дивизии перебежали на сторону русских. За последнее время офицеры не дают нам читать газеты. Они опасаются, что чтение газет только усилит недовольство солдат».

Отступив 23 февраля под натиском советских войск из села Рожково, Смоленской области, немцы угнали с собой всё трудоспособное население. Немецко-фашистские изверги расстреляли в этом селе 80 стариков, женщин и грудных и малолетних детей.

В городе Линце (Германия) произошёл пожар и взрыв на заводе, принадлежащем Герингу. Несколько цехов полностью разрушены. На заводе работало несколько тысяч поляков, чехов, бельгийцев и французов.

Стахановцы вагоноремонтного пункта станции Усяты, Томской железной дороги, тт. Кузнецов и Константинов в честь 24-й годовщины Красной Армии изобрели штамп для поковки башмачных подвесок, изготовлявшихся раньше вручную. Применив штамп, тт. Кузнецов и Константинов в первый же день выполнили задание на 800 процентов. При помощи этого же штампа кузнец тов. Иванов и молотобоец тов. Титов за смену дали 870 процентов нормы.» (15050).

24 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1339 Вопросы авиации дальнего действия. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 22, лл. 16 (11012).

24 февраля 1942 г. советская подводная лодка Щ-213 Черноморского флота (командир старший лейтенант Д.М.Денешко) у входа в Босфор (41о16' С.Ш., 29о10' В.Д.) утопила болгарское судно "Струма". На судне погибло 768 евреев, вывозимых в Палестину) (3573).

24 февраля 1942 возле Стамбула затонул корабль “Стурма”, в результате чего погибли 700 еврейских беженцев (ранее их не пустили в Израиль английские оккупационные власти) (4962).

24 февраля в 1942 году транспорт Struma затонул после торпедной атаки советской подводной лодки в Черном море у Босфора. 777 жертв (15050).

Жизнь и внутренняя политика:

24 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1347 О возврате из Рязанской в Тульскую область эвакуированных тракторов. (7023, 31,32).

24 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1348 О частичном восстановлении производства на Ярославском подошвенном заводе, на заводе "Красный богатырь" и на заводе "Каучук" Наркомрезинпрома. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 22, лл. 33-34, 35 (11012).

24 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1349 О возвращении в Москву, Московскую обл. и Воронеж части оборудования предприятий НКтекстиля СССР, НКТМ, НКпроса и НКПСМ РСФСР. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 22, лл. 36, 37 (11012).

Внешняя политика:

24 февраля 1942 года было получено:

У. ЧЕРЧИЛЛЬ И. В. СТАЛИНУ *

24-я годовщина со дня основания Красной Армии празднуется сегодня, после восьми месяцев боев, покрывших величайшей славой ее командиров и рядовых и запечатлевших навеки ее деяния в истории.

По этому торжественному поводу я передаю Вам, Председателю Комитета Обороны Союза Советских Социалистических Республик, и всему составу советских вооруженных сил выражение того восхищения и благодарности, с которым народы Британской Империи следили за их подвигами, и нашей уверенности в победоносном окончании борьбы, которую мы совместно ведем против общего врага.

было получено: 12 марта 1942 года

У. ЧЕРЧИЛЛЬ И. В. СТАЛИНУ *

1. Я отправил Президенту Рузвельту послание, убеждая его одобрить подписание между нами соглашения относительно границ России по окончании войны 14.

2. Я дал специальные указания о том, чтобы обещанные нами поставки никоим образом не прерывались и не поступали с опозданием.

3. Теперь, когда погода улучшается, мы возобновляем как в дневное, так и в ночное время свое мощное наступление на Германию с воздуха. Мы продолжаем изучать другие меры для того, чтобы снять с Вашей страны некоторую часть бремени.

4. Продолжающееся продвижение русских армий и ужасные потери врага, о которых известно, естественно, являются источником величайшего ободрения для нас в период испытаний.

14 Имеется в виду проект соглашения о признании Англией в качестве западной границы Советского Союза после окончания войны границы, существовавшей к моменту нападения гитлеровской Германии на СССР, т. е. к 22 июня 1941 г (7430).

За рубежом:

24 февраля в 1942 году официальное название присвоили мексиканскому УТС "Teziutlan" www.airwar.ru/enc/other2/teziutlan.html , разработанному под руководством инженера Сеа. Незадолго до этого Direccion de la Aeronautica Militar подписала с фирмой Talleres контракт на постройку первой партии из 50 экземпляров. Однако было построено всего три экземпляра. Согласно другим источникам серийных самолётов выпущено не было и в эксплуатации находился только один ЕРТ-1, но и его разобрали в 1949 году.

На снимке УТС "Teziutlan":

24 февраля 1942 - в небе у побережья Лос-Анджелеса армия США расстреляла собственный метеорологический аэростат. Помня о недавнем нападении японцев на Pearl Harbor, западное побережье в любой момент ожидало новой атаки со стороны противника. Поэтому когда ночью "заблудившийся" аэростат начал приближаться к берегам Лос-Анджелеса, по подозрительному объекту было выпущено около 1400 снарядов. В результате аэростат даже не замедлил движения, зато на земле три человека были затоптаны толпой, еще трое погибли в результате автомобильной аварии на неосвещенной улице, и один человек скончался от сердечного приступа (15050).

В ночь на 24 февраля 1942 снаряды с японской п/л 1-17 обрушились на американскую землю. На берегу были отмечены пожары, а американская служба ПВО даже объявила воздушную тревогу. 23 февраля — для выбора объекта на побережье США для артиллерийского

обстрела (командир 1-17 принял решение провести “акцию устрашения врага”) в результате разведывательных полетов бортового E14Y1, была определена подходящая цель — нефтеперерабатывающий завод недалеко от Санта-Барбары.

Справедливости ради нужно отметить, что 1-15 была не первой японской подлодкой обстреливавшей Америку, месяцем раньше район Сан-Франциско из своей единственной 76-мм пушки обстреляла японская подлодка Ro-64. После этих успешных рейдов командование флота приказало всем японским субмаринам наносить артиллерийские удары по береговым объектам (не в ущерб основному заданию), чтобы вызвать панику и оказать психологическое воздействие на противника (22807).

24 февраля 1942 начало вещание радио “Голос Америки” (на немецком языке) (4962).

Авиапромышленность:

25 февраля 1942 Начальник Инспекции ВВС КА полковник В.И. Сталин в своем докладе от командующему ВВС генерал-лейтенанту П.Ф. Жигареву и секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову указывал: «По существу самолеты завода № 1 до сих пор отправлять на фронт по их низким качествам невозможно, и поэтому они пока идут, как учебные, в запасные полки. <...> Самолеты выпускаются с такими недоделками, что они не только негодны на фронт, а даже в запасных полках почти не используются. <...> В целом самолеты завода № 1 не гарантируют безопасность полетов, вследствие чего в данное время на них временно приостановлены полеты».

Начальник отдела технической эксплуатации 4-й ВА военин-женер 1-го ранга Лебедев докладывал, что прибывшие в апреле — мае 1942 г. на пополнение авиаполков армии самолеты Ил-2 производства заводов № 1 и № 18 имели волнистую поверхность фюзеляжа и значительные неровности в месте сочленения киля самолета с фюзеляжем.

Все самолеты имели максимальные скорости ниже технических данных на 30—50 км/ч, худшую маневренность и тяжелое управление. Почти на всех прибывших машинах воздушная система была негерметична и требовала дополнительной регулировки, что в полевых условиях оказалось занятием трудоемким.

Окраска деревянных частей штурмовиков не обеспечивала защиту от проникновения влаги в шпон. В результате с наступлением в середине мая теплой погоды, из-за резкого перепада суточной температуры воздуха произошло «разрушение клеевых швов шпангоутов и килевых стоек с фюзеляжем».

К этому следует добавить, что моторы АМ-38 имели также много производственных дефектов и положенного ресурса не вырабатывали. Преждевременный выход их из строя приводил к быстрому накапливанию неисправной материальной части на фронте, срывал боевую работу штурмовых авиаполков и увеличивал аварийность (11474,263).

25 февраля 1942 г. начальник Инспекции ВВС Красной Армии п-к В.И. Сталин докладывал главкому ВВС генералу П.Ф. Жигареву о штурмовиках, построенных заводом № 1: «Самолеты выпускаются с такими недоделками, что они не только не годны для фронта, а даже в запасных полках почти не используются». Долго удручающим оставалось качество двигателей АМ-38, из-за отказов которых происходили многочисленные аварии и катастрофы «Илов». Во многом сложившееся положение было связано с общим подходом к организации производства, в основе которого лежало жесткое требование обеспечивать массовый выпуск. Так, по итогам 1-го полугодия 1942 г. помощник В.И. Сталина п-к Бугров писал: «Руководство Наркомата Авиапрома и самих заводов сосредотачивают все свое внимание на увеличении выпуска продукции, тогда как вопросы качества остаются в стороне, устранение дефектов на заводах занимаются мало, дефекты принимают массовый характер...» (19854).

25 февраля 1942 г. Начальник Инспекции ВВС КА полковник В.И. Сталин в своем докладе командующему ВВС генерал-полковнику Жигареву и секретарю ЦК ВКП(б) Маленкову указывал: «По существу самолеты завода № 1 до сих пор отправлять на фронт по их низким качествам невозможно и поэтому они пока идут, как учебные, в запасные полки. /.../ Самолеты выпускаются с такими недоделками, что они не только негодны на фронт, а даже в запасных полках почти не используются. /.../ В целом самолеты завода № 1 не гарантируют безопасность полетов, вследствие чего в данное время на них временно приостановлены полеты» (23346).

25 февраля 1942 г. «тт. Ворожейкин и Куцевалов доложили тт. Сталину, Маленкову, Берия и Жигареву» о высоких боевых качествах самолетов Ил-2 с большим количеством реактивных орудий. По их докладу, «при установке на Ил-2 дополнительных 8 РС-82 устойчивость самолета не ухудшается, скорость понижается на 20 км/ч, зато повышается эффективность самолета».

Генералы Г. А. Ворожейкин и Т. Ф. Куцевалов просили «срочно пересмотреть вопрос о возможности увеличения РС на Ил-2, а для окончательного решения вопроса провести короткие испытания».

С. В. Ильюшин активно возражал против таких доработок, соглашаясь на установку ракетных орудий в тандем, чтобы не так сильно снижалась скорость полета. Он предложил установить на Ил-2 «8 флейт с тандемным расположением всех 16 РС, без ухудшения аэродинамики». Для проведения госиспытаний Ильюшин просил дать «приказание старшему военпреду з-да № 18 о выделении одного самолета».

Ильюшина поддержали начальник НИИ ВВС бригинженер П. И. Федоров и начальник Управления опытного строительства ГУ ВВС бригинженер Г. П. Лешуков, которые официально заявили о нецелесообразности проведения испытаний самолетов Ил-2, «оборудованных по 16 РС по типу самолетов СЗФронта /.../ из-за ухудшения аэродинамики самолета». По их оценкам, установка такого количества РС-82 понизит скорость полета самолета Ил-2 у земли до 357—362 км/ч.

Заместитель командующего ВВС генерал И. Ф. Петров согласился с этой точкой зрения и 7 марта 1942 г. дал указание начальнику Управления заказов самолетов и моторов ГУ ВВС бригин- женеру Я. Л. Бибикову «выделить один самолет Ил-2 для реализации на нем предложения тов. Ильюшина и проведения гос. испытания».

В план опытного самолетостроения на 1942 г. была включена постройка варианта Ил-2 с подвеской 16 РС-132 в тандем.

К этому времени такое ракетное орудие, рассчитанное на подвеску 2 РС-82 в тандем, было разработано в ОКБ завода № 464 НКАП и к 7 марта 1942 г. прошло заводские испытания.

Под каждой плоскостью Ил-2 устанавливались 8 РОТ-82 (РО-82 тандем) по 2 РС-82 на каждое орудие. Стрельба из РОТ-82 велась одиночно, залпами из 2, 4 и 8 снарядов. Для управления стрельбой из РОТ-82 в кабине пилота устанавливался дополнительный электросбрасыватель ЭСБР-3п, а на ручке управления самолетом монтировалась кнопка.

В период с 1 1 мая по 8 июня 1 942 г. РОТ-82 дважды проходили полигонные испытания на НИП АВ ВВС. И оба раза неудачно. Дело в том, что под воздействием газовой струи переднего РС в момент выстрела ветрянка взрывателя заднего снаряда деформировалась и даже срывалась совсем. Установка предохранительной заслонки хотя и защищала ветрянку от газовой струи, но создавала такую большую отдачу на ракетное орудие, что штатные крепежные болты не выдерживали нагрузки, деформировались и даже срезались.

Испытания проводили: от НИП АВ ВВС — начальник стрелково-пушечной группы инженер-майор Филиппов и старший техник по вооружению старший техник-лейтенант Гурьев, от завода № 464 НКАП — конструктор Егорычев и мастер по вооружению Воробей.

В заключении акта по испытаниям констатировалось, что «ракетная установка под РС-82 с расположением их тандемом (один за другим) /.../ испытаний не выдержала, как конструктивно недоработанная». Дальнейшее развитие эта работа не получила (17500).

25 февраля 1942 Зам. НКАП Кузнецов писал письмо N Н-8/644 Зам. нач. 10 ГУ НКАП З.М.Гартенштейн (копия Дир. завода 264 Зернову (Сталинград) было написано письмо с предложением немедленно дать указание заводам 18 (бронекорпуса Ил-2), 22 (бронедетали Пе-2), 39, 124 (бронедетали Пе-2), 125 (бронедетали Пе-2), 126 (бронеспинки А-35 и спецброня ДБ-3Ф) об оплате счетов за полученные с завода 264 бронеизделия (1685,28).

25 февраля 1942 года на государственные испытания предъявили серийный самолет Су-2 М-82 №15116. До 24 апреля летчик-испытатель НИИ ВВС КА капитан С.М.Коробов выполнил на самолете 35 полетов, из них 23 с лыжным шасси. Общий налет составил 22 часа 15 минут.

В выводах отчета по госиспытаниям отмечалось, что: «Установка на самолет Су-2 мотора М-82 с номинальной мощностью у земли 1400 л.с., взамен ранее стоявшего мотора М-88 Б с номинальной мощностью у земли 950 л.с., значительно повысила летные данные самолета...»

Вместе с тем был выявлен ряд недостатков как по самолету, так и по силовой установке (11849).

25 февраля 1942 года на государственные испытания предъявили серийный самолёт Су-2 М-82 №15116.

До 24 апреля лётчик-испытатель НИИ ВВС КА капитан С.М. Коробов выполнил на самолёте 35 полётов, из них 23 с лыжным шасси. Общий налёт составил 22 часа 15 минут.

В выводах отчёта по госиспытаниям отмечалось, что установка на самолёт Су-2 мотора М-82 с номинальной мощностью у земли 1400 л.е., взамен ранее стоявшего мотора М-88Б с номинальной мощностью у земли 950 л.е., значительно повысила лётные данные самолёта.

Вместе с тем были выявлен ряд недостатков, как по самолёту, так и по силовой установке (15975).

25 февраля 1942 г. на государственные испытания в НИИ ВВС предъявили серийный Су-2 № 15116 с двигателем М-82. Кроме мотора, он отличался винтом ВИШ-21 и бронезащитой штурмана На нем были установлены четыре пулемета ШКАС в крыле, один на турели и еще один - в нижнем люке Зато сняли радиостанцию РСБ. радиополукомпас РПК-2 и фотоаппарат АФА-13.

До 24 апреля летчик-испытатель капитан С М Коробов выполнил 35 полетов, из них 23 - на лыжном шасси Общий налет составил 22 часа 15 минут Монтаж на этой машине мотора с номинальной мощностью у земли 1400 л.с. взамен М-88Б в 950 л.с. значительно повысил ее летные данные Вместе с тем выявили ряд недостатков самолета и его силовой установки.

В марте - июне 1942 г. Су-2 с моторами М-82 подвергли испытаниям в боевых условиях. По их результатам сделали вывод «Самолет Су-2 М-82 по своим летным качествам значительно превосходит такой же самолет с М-88 как по скорости, маневренности, так и бомбовой нагрузке Мотор М-82 обеднение смазкой его трущихся деталей выносит достаточно надежно В случае повреждения маслосистемы полет в течение 2-3 минут без давления не влечет за собой разрушение мотора» (19102).

25 февраля 1942 Ком. 3АД ДД Голованов и ГИ Марков писали письмо N 0317 НКАП Дементьеву и Зам. Нач. ВВС Петрову:

"Представляю заключение по люковой установке под п Березина 12,7 мм, разработанной и-тс 3 АД ДД и прошу для вооружения этими установками самолетов ДБ-3Ф 3 АД ДД выделить к 1 марта 60 комплектов:

1. лафетов под УБ люковой установки Пе-2

2. Патронных ящиков ЛУ Пе-2

3. Гибких рукавов питания Пе-2 с увеличением длинны на 25 звеньев.

В целях ускорения перевооружения прошу выделить в помощь техсоставу бригаду с завода 43.

Для еще большего увеличения обороноспособности ДБ-3Ф прошу ускорить изготовление для ДБ-3Ф верхних турельных установок с УБ 12.7 мм конструкции Шебанова и выдать первые 60 комплектов для установки на машины 3 АД ДД. Эти установки испытаны и приняты на вооружение ДБ-3Ф." (1535,153).

Не ранее 25 февраля — не позднее 1 марта 1942 г. Указание И. В. Сталина Л. П. Берии и Г. М. Маленкову о срочных задачах авиапромышленности

1) главный лимит в авиапро[омышленно]сти = моторы (105-П, 105-Р, М-34). Чтобы двинуть дело вперед, надо расшить этот момент;

2) нужно поставить в Москве пр[оизводст]во самолетов ДБ-ЗФ, используя для этого корпус завода № 39 в Москве и рабочие кадры;

3) нужно восстановить в Иркутске на заводе № 39 пр[оизводст]во самолетов Пе-3 (дальние истребители), заменив частично пулеметы Березина ШВАКами на самолете.

Прошу двинуть все эти дела в срочном порядке.

И. Сталин

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 46. Д. 35. Л. 68-69. Автограф черным карандашом (23919).

Не ранее 25 февраля — не позднее 1 марта 1942 г.

Указание И. В. Сталина Л. П. Берии и Г. М. Маленкову о срочных задачах авиапромышленности

Помните1 2*:

1) главный лимит в авиапро[омышленно]сти = моторы (105-П, 105-Р, М-34). Чтобы двинуть дело вперед, надо расшить этот момент;

2) нужно поставить в Москве пр[оизводст]во самолетов ДБ-ЗФ, используя для этого корпус завода № 39 в Москве и рабочие кадры;

3) нужно восстановить в Иркутске на заводе № 39 пр[оизводст]во самолетов Пе-3 (дальние истребители5*), заменив частично пулеметы Березина ШВАКами на самолете.

Прошу двинуть все эти дела в срочном порядке.

И. Сталин

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 46. Д. 35. Л. 68-69. Автограф черным карандашом (23634).

25 февраля 1942 начались гос. испытания бомбардировщика Су-4 (274).

С 25 февраля по 23 апреля 1942 проходили гос. испытания Су-4 с М-82 (200,28).

25 февраля 1942 был подписан проект одноместного истребителя П.О.С. с М-71 (1454,64).

25 февраля 1942 Зам. Нач. 7 ГУ НКАП Алексеев подготовил для А.И.Ш. проектные данные по 102 машине В.М.М. с М-120ТК (1684,68).

25 февраля 1942 закончился выпуск Як-1 на лыжах, который шел с сентября 1941 и всего сделали около 830 (65,52).

К 25 февраля 1942 с сентября 1942 выпустили 830 Як-1 на лыжах (65,52).

25 февраля 1942 г. Доклад заместителя командующего ВВС Красной армии И. Ф. Петрова председателю ГКО СССР И. В. Сталину о мерах по устранению недостатков в работе запасных полков и военной приемки

Секретно

Согласно Вашему указанию докладываю о мерах, принятых для устранения выявленных мною недостатков в работе запасных полков и военной приемки.

1. В начале февраля сего года в Сейме находилось 4 полка (74-й истребительный] авиационный] п[олк], 255-й потребительный] авиационный] п[олк], 10-й потребительный] авиационный] п[олк] и б[ез] номера потребительный] авиационный] п[олк]), не имевшие материальной части. Технический состав этих полков, не имея материальной части, ничего не делал и не только не приобретал, но терял свою квалификацию. В это же время на аэродроме завода № 21 в Горьком скопился 241 самолет ЛаГГ-3, и технический состав завода № 21, обслуживающий аэродром, не был в состоянии быстро подготовить все эти самолеты3*.

Мною было дано распоряжение командиру 2-й з[апасной] авиационной] б[ригады] направить на завод № 21 технический состав 745-го потребительного] авиационного] п[олка], 255-го потребительного] авиационного] п[олка], 10-го потребительного] авиационного] п[олка] и б[ез] номера потребительного] авиационного] п[олка], с задачей самим подготовить самолеты для своих полков и одновременно изучить материальную часть.

В настоящее время в полках готовых к бою самолетов имеется: в б[ез] номера потребительном] а[виационном] п[олку] — 20; в 255-м потребительном] а[виационном] п[олку] — 21; в 745-м потребительном] а[виационном] п[олку] — 20; в 10-м потребительном] а[виационном] п[олку] — 15, один облетанный и четыре, подготовленных к облету самолетов. Этот полк получил самолеты от завода значительно позже, чем остальные. Считаю, что такая практика использования технического состава запасных полков может быть применена и на других самолетных заводах при загрузке их аэродромов.

2. Работу по формированию запасных и маршевых полков самолетов Ил-2 сильно затруднил выявившийся в зимнее время серьезный дефект моторов АМ-38 — трещины головок цилиндровых блоков. В начале февраля сего года мною были даны указания частям ВВС КА о переводе эксплуатации моторов АМ-38 на антифриз. При отсутствии антифриза введен обязательный прогрев головок цилиндров блоков мотора перед его запуском лампой АПЛ-1. Эти мероприятия резко сократили дефект трещин головок цилиндровых блоков.

3. Для облегчения условий эксплуатации материальной части в зимнее время летно-технический состав запасных полков в начале февраля сего года был обеспечен инструкциями по эксплуатации авиамоторов в зимнее время на масле, разжиженном бензином. Это облегчает запуск мотора в зимнее время, а также экономит значительное количество топлива, расходуемое на слишком частый прогрев мотора.

4. В настоящее время главными инженерами ВВС округов подробно проверяются состояние материальной части и организация эксплуатации в запасных полках. Проверяется также знание материальной части инженерами запасных полков и их соответствие занимаемой должности. Эта работа будет закончена 15 марта с. г.1 2*

5. За плохую работу и приемку самолетов ЛаГГ-3 с большим количеством дефектов старший военпред завода № 21 т. Шишкин снят с работы. Кроме того, ведется проверка всего состава военных представительств для освобождения военных представительств от слабых и негодных работников и укрепления их сильными людьми, имеющими опыт эксплуатации материальной части на фронте.

6. Отстрел вооружения самолетов в воздухе на заводе № 292 в Саратове при проверке не проводился. В настоящее время этот отстрел проводится на каждом десятом самолете.

7. Заводские сдаточные испытания самолетов фактически не соответствовали положенным нормам. Если для Ил-2 длительность заводского сдаточного испытания должна составлять 45 мин, фактически она составляла всего лишь 15-30 мин, что явно недостаточно для проверки самолета3*. Сейчас фактическая длительность заводских сдаточных испытаний увеличена до положенного времени полета (45 мин для Ил-2) и качество проверки самолетов улучшено. Кроме того, ведется подготовка к проведению НИИ ВВС контрольных испытаний всех типов самолетов последних серий.

8. Отменена имевшая ранее место практика посылки летчиков непосредственно с фронтов на заводы за получением самолетов, так как это приводило к разбалтыванию летного состава. Получение самолетов полками, прибывающими с фронта, теперь производится в запасных полках. На командиров запасных полков возложена ответственность за получение материальной части, подготовленность летчиков для полетов на получаемой материальной части и подготовленность к перелету.

9. Для улучшения качества подготовки летчиков маршевых полков время налета летчиков в запасном полку на той машине, на которой он пойдет в бой, увеличено до 6 часов.

10. Состоялось решение правительства об оборудовании вновь выпускаемых самолетов и досылке к самолетам, ранее выпущенным на лыжах, колес в комплекте и о переходе с зимних радиаторов на летние.

11. Выяснены причины трещин головок цилиндровых блоков мотора АМ-38

а) замерзание воды в головках цилиндровых блоков вследствие имевших место в частях ВВС КА случаев неправильной эксплуатации мотора АМ-38 на самолете Ил-2 в части подготовки мотора к запуску. Перевод эксплуатации моторов АМ-38 на антифриз и введение обязательного прогрева головок цилиндровых блоков перед запуском мотора лампой АПЛ-1, при отсутствии антифриза, проведенные в начале феврале сего года, резко сократили дефект трещин головок цилиндровых блоков; б) замерзанию воды в головках цилиндровых блоков способствовало также то, что водосистема самолета Ил-2 не обеспечивает должного прогрева головок цилиндровых блоков при заливке (перед запуском мотора) системы горячей водой и при проливе через систему горячей воды. В настоящее время главному конструктору самолета Ил-2 т. Ильюшину предложено улучшить водяную систему самолета в этой части1 2*; в) моторы АМ-38, выпущенные заводом № 24 в Куйбышеве, неверно регулировались по расходу топлива.

Расход топлива не соответствовал техническим условиям: он был слишком мал (250 г/л.с. ч. на эксплуатационной мощности вместо 270-285 г/л с. ч. по техническим условиям), что приводило к переобеднению смеси и соответствующей тепловой перегрузке головок цилиндровых блоков. Это особо опасно при повышенных мощности мотора, имеющих место зимой. Зимой при сильных морозах (-40 °С) мощность мотора АМ-38 на 150 л. с. выше его мощности летом, что приводило к перегрузке деталей, и в частности головок цилиндровых блоков. В настоящее время заводу № 24 предложено выпускать моторы АМ-38 с расходами топлива в точном соответствии с техническими условиями, а ВВС КА — эксплуатировать в зимнее время (до 15 марта 1942 г.) моторы АМ-38 с наддувом номинальной мощности, сниженным на 50 мм рт. ст.;

г) тепловой перегрузке головок цилиндровых блоков способствовала детонация моторов, имевшая место на заводе № 24 в Куйбышеве, вследствие того, что топливо, поступающее на испытательную станцию, не проверялось на октановое число. В настоящее время заводу № 24 предложено немедленно ввести обязательную проверку октанового числа топлива, поступающего на испытательную станцию;

д) по указанию секретаря ЦК ВКП(б) т. Маленкова, специальной комиссии под председательством бриг[адного] инженера т. Левина поручено отработать вопрос о возможности нормальной эксплуатации мотора М-38 и других серийных моторов в зимнее время без снижения наддува.

12. Для улучшения обеспечения запасных полков средствами подогрева и заправки в феврале сего года в Саратов и Куйбышев послано 150 ламп АПЛ-1 и 100 комплектов труб к ним. Средств же заправки (водомаслозаправщики и бензозаправщики) в запасные полки в феврале сего года послано всего 9 шт., но местами [они] еще не получены. Кроме того, выданы наряды с отгрузкой до 1 марта с. г. для Кузнецка, Маршанска, Тамбова и Арзамаса по 2 бензозаправщика, 1 стартеру, 1 водомаслозаправщику, 1 ПАРМу и 4 гончарок.

13. По указанию секретаря ЦК ВКП(б) т. Маленкова: а) отработан приказ по ВВС КА об изжитии дефектов технической эксплуатации самолетов Ил-2 с моторами АМ-38; б) отработан приказ НКАП об улучшении качества выпускаемых промышленстыо самолетов Ил-2 и моторов АМ-38.

Замкомандующего ВВС Красной армии генерал-лейтенант авиации Петров

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 46. Д. 35. Л. 61-67. Подлинник (23991).

Другие оборонные отрасли:

25 февраля 1942 года датирован документ ЦКБ-4 НКСП “Краткое описание к техническому проекту системы минометных установок на железнодорожной платформе” в котором указывается, что большой опыт в проектировании артиллерийских систем на железнодорожных транспортах привел к мысли об использовании минометных установок реактивного действия на колесах и тракторах для стрельбы с железнодорожных платформ. Заместитель Начальника Главного Управления Вооружения Минометных частей в городе Казани товарищ Мрыкин дал положительную оценку этому предложению. Согласно проекту, в своей основе, при помощи системы должны были решаться следующие тактические положения. В состав системы должна была входить мощная батарея, состоящая из двух установок М8 и М13, при помощи которых было бы возможно “создавать массированный минный огонь по площадям на расстоянии до 10-ти километров”. Систему предлагалось использовать или как самостоятельную боевую единицу, передвигаемую “по железной дороге паровозом, мотовозом, дрезиной или другими видами железнодорожной тяги”. В состав системы также должна была входить укрытие для защиты обслуживающего персонала от ружейно-пулеметного огня, которое также должно быть предназначено для размещения одного комплекта мин к установке “М13” и двух комплектов к установке “М8”. Это решение совпадает с решением для расчета и хранения боеприпасов с вариантом, описанным выше в данном подпункте подраздела. Пополнение расходуемого боезапаса, который размещался на самой системе, осуществлялось бы из следующего за системой вагона-погреба. Во время проектирования системы специалисты ставили себе цель разработать все основные узлы системы так, чтобы конструкция была проста в обращении, не требовалось бы сложного оборудования при их изготовлении и могла бы быть изготовлена в средних железнодорожных мастерских. В состав конструкции не входили элементы их стального литья и крупных поковок. Как верхние, так и нижние погоны оснований были сделаны из бандажей паровозных колес. Как установка “М13”, так и “М8” в общем целом имели одно и тоже устройство. Данные установки "М13" были следующими. Время перехода из положения по-походному в боевое положение (полная боевая готовность) могло бы составлять 10-15 минут. Расчет должен был состоять из шести бойцов. Время, потребное для вертикального наведения от 0 до 45° – 4,5 минуты при 45 оборотах маховика в минуту и усилием не превышающим 10 кг. Вес мин для установки “М13” – 2,6 тонны. В зависимости от условий железнодорожного габарита установка “М13” была запроектирована 2-х ярусной с 8-ю направляющими в ряду, т.е. для 32-х мин.

В зависимости от условий железнодорожного габарита установка М8 была запроектирована 3-х ярусной с 9-ю направляющими, т.е. для 54-х мин. Время перехода из положения по-походному в боевое положение (полная боевая готовность) могло бы составлять 10-15 минут (данные такие же как и для установки "М13")

Расчет должен был состоять из шести бойцов (данные такие же как и для установки "М13") (15981).

25 февраля 1942 на заводе № 112 "Красное Сормово” был изготовлен первый усиленный корпус. Но 23 февраля 1942 г. постановлением ГКО экранировка лобовой части танка Т-34 была отменена. Таким образом, завод № 183, израсходовав задел корпусов с составной броней, в начале марта прекратил производство танков Т-34-76 с усиленным бронированием. СТЗ до февраля 1942 г. выпустил около 200 танков с усиленным бронированием, а завод № 112 изготовил 80 корпусов и 109 башен с составной броней. Кроме того, к 1 марта 1942 г. на заводе № 112 было отлито 8 башен с утолщенными до 75 мм стенками, которые были установлены на серийные Машины (10703).

25 февраля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 1 Дело 4 лист 237 – 238

ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР

№ 66-М

г. Москва

"25" февраля 1942 г.

Всем директорам заводов объявляю для сведения и руководства постановление СНК Союза ССР № 188 от 13/II-1942 г. о порядке мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения для работы на производстве и строительстве в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13/II-1942 г.

1. Мобилизация городского трудоспособного населения (включая население фабрично-заводских поселков) для работы на производстве и строительстве в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР "о мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения для работы на производстве и строительстве" производится областными и городскими исполнительными комитетами Советов депутатов трудящихся каждый раз по решению Совета Народных Комиссаров СССР.

2. Создать при исполнительных комитетах Советов депутатов трудящихся Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Куйбышевской, Саратовской, Сталинградской, Горьковской, Молотовской, Московской областей и при исполнительных комитетах городских Советов депутатов трудящихся указанных областей по определению областных исполкомов Бюро по учету и распределению рабочей силы.

3. Возложить на Бюро по учету и распределению рабочей силы при исполнительных комитетах городских и областных Советов депутатов трудящихся, перечисленных в пункте 2 настоящего постановления следующие обязанности:

а) иметь на учете трудоспособное население, подлежащее мобилизации для работы на производстве и строительстве;

б) подготовлять списки трудоспособных граждан, подлежащих мобилизации и распределению между предприятиями.

4. Списки лиц, подлежащих мобилизации в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, утверждаются исполнительными комитетами районных или городских Советов депутатов трудящихся.

Объявляя вышеуказанное постановление СНК СССР ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам заводов, согласно установленного объема производства и утвержденного плана по труду, определять дополнительную потребность в рабочей силе и представлять заявки в местное Бюро по учету и распределению рабочей силы для дальнейшего оформления мобилизации рабочей силы.

Предупреждаю директоров заводов, что до составления заявок на мобилизацию рабочей силы, необходимо максимально использовать внутренние возможности, за счет которых можно увеличить производственную рабочую силу.

2. После поступления на завод в порядке мобилизации рабочей силы, организовать для них производственное обучение, как в порядке индивидуального обучения, так и путем организации краткосрочных курсов.

3. В течение периода производственного обучения, но не свыше 1 – 2 месяцев, предприятие выплачивает мобилизованным тарифную ставку по той работе, на которую взят мобилизованный, но не свыше 200 рублей в месяц.

Директорам заводов обязываю в декаду раз сообщать в Наркомтанкопром ведения о ходе поступления мобилизованных рабочих на завод.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР

подпись (МАЛЫШЕВ) (18422).

25 февраля 1942 г. Ирбитский завод отправили на фронт первые мотоциклы (несколько десятков). Это мероприятие вылилось в небольшой праздник для сотрудников завода и дало уверенность в скором пуске ИМЗ в эксплуатацию [5.32]. Руководство Главмотовелопрома настаивало на скорейшем освоении выпуска М-72 на ИМЗ, вникало в заводские проблемы, руководило выполнением наиболее важных из них. Чтобы начать сборку мотоциклов из доставленной с ММЗ «незавершенки», требовалось обеспечить завод хотя бы небольшими мощностями электроэнергии. Сначала ИМЗ обеспечивал электроэнергией генератор на 127 В, оставшийся от бывшего пивзавода и развивавший мощность всего 30 кВт. Потом заводчане добавили к нему самодельную установку, сочленив генератор мощностью 10 кВт с мотоциклетным двигателем. Позже запустили полученный из Челябинска локомобиль «Вольф» с двумя турбогенераторами мощностью по 180 кВт, а затем ввели в эксплуатацию паровую турбину с электрогенератором мощностью 2500 кВт, полученными из Москвы [5.30]. Главным конструктором КБ на ИМЗ назначили А.М. Фёдорова, участвовавшего в создании мотоциклов, начиная с НАТИ-А-750 [4.53] (11429).

Армия:

25 февраля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 25 февраля наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

Наши бойцы, действующие на одном из участков Южного фронта, за последние пять дней уничтожили 18 немецких танков, 11 пулемётов, 11 миномётов, 30 орудий, 3 автомашины, 10 радиостанций. Потери немцев в людях — 2.700 солдат и офицеров.

Наша часть, где командиром тов. Зиновьев (Юго-Западный фронт), за 20 дней февраля в ожесточённых боях нанесла немцам большой урон. Противник потерял убитыми 3.220 солдат и офицеров. Наши бойцы захватили 150 автомашин, 130 орудий, 9 танков, 180 мотоциклов и много другого воинского имущества.

Метким орудийным и пулемётным огнём танковый экипаж лейтенанта Крещановского уничтожил в одном бою 2 немецких зенитных и 2 противотанковых орудия и взорвал склад с боеприпасами.

Сержант-пулемётчик Лев Антипин, подпустив на близкую дистанцию взвод немецких кавалеристов, метким огнём вывел из строя 13 вражеских солдат. В другом бою отважный сержант уничтожил связками гранат вражеский танк и 2 автомашины с пехотой.

У немецкого ефрейтора Грауземана найдено неотправленное письмо к Маргарите Гаук. В нём говорится: «Русские опять начали наступление. Ты можешь себе представить, что у нас творится! Ночью мы снова были все на ногах. Теперь мы вообще не имеем покоя. В данный момент у нас напряжённая атмосфера, так как русские предприняли атаки, которые имели успех. Мы понесли большие потери. Один наш батальон окружён. Что там творится! И мы ждём днём и ночью атаки на наше село прорвавшихся частей противника».

Немецкому ефрейтору Рудди Вильтш недавно писала его мать из Альтенбурга: «В прошлый понедельник Лиза Зейферт получила уведомление, что её Отто убит. Вчера Эльза Вайхерт получила извещение, что её Фриц убит, а сегодня и госпожа Леманс получила уведомление, что её муж убит... Сын Клауэницера с 15 октября ничего не пишет, Гергард Пюшель не пишет с 19 сентября, а Рудди с 28 августа. Все родители очень озабочены... Это ужасно».

Жители ныне освобождённой от немецких захватчиков деревни Гниловские Дворы, Тимского района, Курской области, составили подробный акт о зверствах и грабеже фашистских людоедов. Немцы забрали у колхозников всё продовольствие, скот, сожгли много домов. Гитлеровцы убили Лабишеву А. Д.— мать двух детей, Чаусова С. Я., Пожедаеву М. Е. и других. По предварительным подсчётам, немцы нанесли ущерб колхозу и колхозникам на сумму в 500.000 рублей.

Скрывающиеся в лесах Восточной Германии вооружённые группы немецких солдат, дезертировавших с советско-германского фронта, совершили нападение на продовольственные склады в городе Шлоппе.

Трудящиеся Узбекистана ко дню XXIV годовщины Красной Армии отправили бойцам, командирам и политработникам 140 вагонов подарков.» (15051).

25 февраля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 25 февраля наши войска с боями продвигались вперёд и заняли несколько населённых пунктов. Немецко-фашистские войска несут большие потери в технике и особенно в живой силе.

За 24 февраля в воздушных боях сбито 20 немецких самолётов. Наши потери — 6 самолётов.

За 24 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 150 немецких автомашин с войсками и грузами, около 90 повозок с боеприпасами, 9 орудий, 39 зенитно-пулемётных точек, разбито 6 железнодорожных вагонов, 2 бронеплощадки и 1 паровоз, рассеяно и частью уничтожено до 3 батальонов пехоты противника.

Наши части, действующие на одном из участков Калининского фронта, за один день боёв с противником освободили 13 населённых пунктов и разгромили немецкий пехотный полк, сапёрный батальон и дивизион противотанковых орудий. На другом участке фронта наши бойцы освободили 4 населённых пункта и захватили 3 тяжёлых танка, 9 орудий, 31 пулемёт, 5 миномётов, 318 винтовок, 2 походных мастерских, 3 радиостанции и другое вооружение и воинское имущество. На поле боя осталось свыше 500 вражеских трупов.

Танкисты части, которой командует тов. Юрченко (Юго-Западный фронт), в бою за населённый пункт И. уничтожили 220 немецких солдат и офицеров, 6 орудий, 4 станковых пулемёта и 8 миномётов. Среди захваченных трофеев — 7 противотанковых орудий, 5 станковых пулемётов, 4 миномёта, 600 снарядов, 460 мин, 10.000 винтовочных патронов, 30 автомашин и склад обуви.

Наши сапёры под командованием тов. Кузнецова проникли на немецкий аэродром в районе населённого пункта В., подорвали 110 тонн авиабомб, 103.000 снарядов и привезли в расположение наших частей 60 бочек горючего и 1.500 снарядов.

Экипажи двух танков под командованием тов. Цыса дважды атаковали противника в селе Л. Огнём и гусеницами наши танки уничтожили 7 вражеских противотанковых орудий, 19 пулемётов, подбили два немецких танка и вывели из строя несколько десятков немецких солдат и офицеров.

Партизанский отряд под командованием тов. А., действующий в одном из районов Калининской области, совершил нападение на немецкую автоколонну, перевозившую военное снаряжение: Гранатами и бутылками с зажигательной жидкостью бойцы отряда уничтожили до 60 автомашин.

Пленный санитар 6 роты 605 немецкого маршевого батальона ефрейтор Карл Гратцель рассказал: «В октябре прошлого года меня призвали в армию. 12 декабря я был зачислен в маршевый батальон и отправлен на советско-германский фронт. Возраст большинства солдат нашей роты 35—42 года. В первых числах января было около 70 случаев обмораживания, требующих ампутаций. Три солдата нашей роты — Виндинг, Грейнер и Штрассер пошли вечером в разведку и вернулись лишь рано утром с обмороженными ногами и были отправлены в лазарет. Они не горевали, а наоборот, были очень рады и говорили: «Для нас война уже кончилась».

У немецкого солдата Курта Линдемана найдено неотправленное письмо к семье в Берлин. Линдеман писал: «Русские не дают нам ни минуты покоя, и нам, хотим мы этого или не хотим, приходится довольно кисло. Отпадает всякая охота воевать. Нам уже всё осточертело».

Норвежские патриоты уничтожили два. вновь организованных немецких военных склада близ Тронхейма. Во время пожара погибли большие запасы боеприпасов и бензина. В городе Намсус сожжён немецкий склад с продовольствием. Пожары немецких складов в Норвегии принимают всё большие размеры. В связи с этим гитлеровская газетка «Дейче цейтунг ин Норвеген» бьёт тревогу, заявляя, что пожары причиняют Германии многомиллионные убытки.

Отступая из деревни Большие Клочки, Кировского района, Калининской области, гитлеровские бандиты расстреляли 27 пленных раненых красноармейцев.

Трудящиеся Омской области ко дню XXIV годовщины Красной Армии построили два поезда-бани и два бронепоезда. Специальным эшелоном из 24 вагонов направлены на фронт для бойцов, командиров и политработников 18.630 посылок. В посылках — мёд, жареная птица, пельмени, сыр, копчёности, печенье, папиросы, ручные часы, предметы личного туалета. Трудящиеся Омской области, кроме того, передали подарки в госпитали раненым бойцам и командирам.» (15051).

25 февраля в 1942 году войска левого крыла Западного фронта сомкнули кольцо в районе Юхнова вокруг 2-го армейского корпуса немцев (15051).

25 февраля 1942 г. вышел ПРИКАЗ НКО № 0140 О ПРЕМИРОВАНИИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АВТОБРОНЕТАНКОВЫХ РЕМОНТНЫХ ЧАСТЕЙ ЗА БЫСТРЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ТАНКОВ

В целях ускорения ремонта и восстановления танков, находящихся в среднем и текущем ремонте в армейских, фронтовых и войсковых ремонт-но-восстановительных частях и подразделениях (ПРБ, ОРВБ, АБТМ, АБТМ ж.-д., РВР), приказываю:

1. Ввести с 1 марта 1942 года следующую систему премирования денежной наградой личного состава ремонтно-восстановительных частей за быстрый и качественный текущий и средний ремонт танков в установленные командованием сроки:

|  | Текущий ремонт | Средний ремонт |
| --- | --- | --- |
| а) за каждый отремонтированный танк КВ б) за каждый отремонтированный танк Т-34, МК-2, МК-3 в) за каждый отремонтированный танк БТ, Т-26 и Т-40-60 | 350 руб. 250 ” 100 ” | 800 руб. 500 ” 200 ” |

2. Денежная награда ремонтно-восстановительной части выдается два раза в месяц по представлению отчета и утверждению его вышестоящим начальником.

3. Денежная награда распределяется:

а) начальнику и военному комиссару ремонтно-восстановительной части по 5 % каждому от общей суммы, полученной для награждения;

б) не менее 70 % общей суммы для награждения рабочего состава части;

в) остальная сумма премии распределяется начальником и военным комиссаром среди начальствующего и обслуживающего состава ремонтно-восстановительной части.

4. Определение лиц, которым выдается денежное награждение, и определение размеров награды каждому производится начальником и военным комиссаром ремонтно-восстановительной части в зависимости от участия в работе по ремонту танков и качества работы, после чего объявляется приказом по части.

5. Денежная награда начальнику и военному комиссару ремонтно-восстановительной части объявляется приказом начальника АБТВ фронта (армии).

6. За систематическое перевыполнение производственных заданий командования по ремонту танков, кроме денежной награды, личный состав ре-монтно-восстановительных частей, особо проявивший себя в выполнении заданий, представляется военным советом фронта к правительственной награде.

7. Объявить настоящий приказ всему личному составу автобронетанковых ремонтно-восстановительных частей и подразделений.

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН (9844).

" Суммы денежных наград соответственно за текущий и средний ремонт проставлены И. Сталиным вместо предлагавшихся сумм: а) 250 и 500, б) 200 и 400, в) 75 и 100 руб. (11211).

25 февраля 1942 в ходе Демянской операции окружили 6 немецких дивизий, но уничтожить так и не смогли и 23 апреля немцы прорвались через рамушевский коридор (2438,212).

25 февраля 1942:

Совершенн секретно.

НАЧАЛЬНИКУ 3-го УПРАВЛЕНИЯ Н К В Д СССР СТАРШЕМУ МАЙОРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

товарищу ГОРЛИНСКОМУ.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

О борьбе с дезертирством в г. Ленинграде и Ленинградской Области с 10 по 20 февраля 1942 года.

За отчетный период борьба с дезертирством проводилась как агентурно-оперативными мероприятиями, так и силами оперативного состава отделений милиции, истребительных батальонов, систематической проверкой документов у военнослужащих и гражданского населения призывного возраста и проч.

С 10 по 20 февраля с/г. по гор. Ленинграду задержано военнослужащих:

а) за дезертирство.......................— 38 чел.

б) за уголовные преступления. — 11 «

в) без документов............ — 5 «

в том числе:

нач. состава................. — 4 чел.

рядового состава.............. — 50 чел.

Задержанные направлены для привлечения к уголовной ответственности: в Особый отдел НКВД Лен фронта — нет

в военные прокуратуры................... — 4 чел.

военному коменданту............ — 36 «

в воинские части..............................— 5 «

в КРО УНКВД ЛО............................— 1 «

в СПО УНКВД ЛО...........................— 8 «

За уклонение от призыва в РККА задержано 3 чел. Все направлены для привлечения к ответственности в Дорожно-транспортные прокуратуры.

Дезертиров, арестованных за шпионаж, за отчетный период не было.

За отчетный период агентурным путем вскрыта и ликвидируется антисоветская националистическая профашистская группа красноармейцев 71 отдельного строительного батальона в количестве 8-ми человек.

Участники группы — уроженцы Западных областей Украины и Белоруссии, по национальности поляки и в их числе бывший член польской националистической партии «Щельцы», красноармеец Ш. Адам Антонович, проводили среди красноармейцев батальона антисоветскую пораженческую агитацию, восхваляя капиталистическую Польшу и агитируя за необходимость дезертирства и коллективного перехода на сторону немецких войск.

Допрошенный в качестве свидетеля красноармеец К. об антисоветской деятельности Ш.10/ІІ-42 г. показал:

«.Высказывая пораженческие взгляды, восхваляя фашизм, Ш. заявлял: «Немецкая армия является культурной армией и технически вооруженной. Эта армия непобедима. Красная Армия технически плохо оснащена, голодная и ни в коем случае немецкую армию победить не может. Красная Армия нам не нужна. Мы, поляки, лучше будем служить у немцев и защищать фашизм.»

Допрошенный 11/II-42 г. в качестве свидетеля красноармеец Б. показал:

«Красноармейцы А., С., Ш. активно высказывались, что когда будем ближе к линии фронта, то необходимо перейти на немецкую сторону.»

По районам Ленинградской области агентурными и оперативными мероприятиями задержано 104 чел. дезертиров.

В том числе задержанные красноармейцы П.. и Е. скрывались у своих родственников в Мстинском районе Ленинградской области с августа месяца 1941 года.

Материал на них вместе с задержанными направлен в Особый Отдел НКВД Ленинградского фронта.

Из числа задержанных в районах Лен. Области:

В ОО НКВД Лен.фронта передано ...... — 8 чел.

В РО УНКВД по ЛО............. — 3 «

Находятся в стадии расследования и переданы в Райвоенкоматы.......... — 93 «.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НКВД по ЛО КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА (КУБАТКИН)

25 февраля 1942 года № 10264 г. Ленинград

Архив УФСБ ЛО. Ф.21/12. Оп.2. П.н.18. Д.11. Л.33-36 (11814).

Жизнь и внутренняя политика:

25 февраля 1942. Из анонимного письма председателю Госплана СССР Н. А. Вознесенскому: "За февраль с. г. по рабочим карточкам на 26 февраля фактически выдано: мяса 200 г. (норма 2200 г), сахара 200 г. (норма 500 г), кондитерских изделий не выдавалось совсем (норма 400 г), вместо круп (норма 2000 г) выдают серую муку кило за кило, что в смысле питания совершенно не устраивает население; картофель (норма 5 кг) не выдается совсем; животного масла выдано 200 г. (норма 500 г), рыбные продукты (1000 г) не выдаются совсем из месяца в месяц, Регулярно получается только 1,5 фунта хлеба в сутки (600 г). Февраль уже кончился, видно теперь, на каком фактическом пайке держали рабочую карточку.

В каждой семье служащего и рабочего есть иждивенцы (подростки, престарелые члены семьи). Наконец, в Москве в связи с военными событиями образовалось большое число вообще безработных, иждивенцев государства. О них не приходится говорить, они, кроме хлеба, 100 г. сахара и 100 г. масла в месяц, вообще ничего не получают. Им предоставляется право сдохнуть с голода, если их домочадцы-служащие и рабочие кое-что не отделят им от своих скудных пайков. Примерно немногим лучше была та же картина выдачи продуктов в январе.

Необходимо учесть, что с осени и по настоящее время население Москвы не получает в госмагазинах никаких абсолютно овощей. За весь этот период население Москвы не получало квашеной капусты, соленых огурцов, моркови, лука. На пустых рынках Москвы, с большими очередями около продавцов, в ничтожных количествах продаются лишь мороженые овощи по таким ценам: картофель - 30-35 руб. кило, морковь и свекла - 25 руб. кило, редька - 20-25 руб. кило, иногда попадается лук - 60-70 руб. кило, нитка сушеных грибов - 85-90 руб. соленые плохие огурцы - 40 руб. кило, квашеная серая капуста - 30-35 руб. кило, молоко - 20-23 руб. кружка (45 руб. литр). Ясно, что рынком может пользоваться малое число людей-обладающих деньгами...

Просим Вас, т. Вознесенский, доложить Сталину о голодающем населении Москвы. Мы убеждены, что т. Сталину не известно о том, как т. Пронин и К° вкупе со Щербаковым стараются уморить население Москвы" (18696).

Внешняя политика:

Начиная с 25 февраля 1942 г. было принято для расширения объемов ленд-лиза, повышения значимости организации, занимающейся поставками от лица правительства СССР решение возложить основную тяжесть работы на Советскую правительственную закупочную комиссию. В течение двух месяцев ее возглавлял Лукашев. Вместе с тем коммерческий импорт через «Амторг» продолжал осуществляться, но уже в значительно меньших объемах — в 1943 г. на сумму в 9,6 млн долл., а в 1944 г. — 3,3 млн долл. После перевода Лукашева в правительственную закупочную комиссию руководить «Амторгом» стал М. М. Гусев, который в 1944 г. был введен в состав членов ПЗК. По сути, статус «Амторга» соответствовал уровню отдела ПЗК.

Руководили правительственной закупочной комиссией в годы войны молодые, но очень опытные и образованные люди. Как отмечал Э. Стеттиниус, они были с огромными способностями и огромной энергией. Председателем ПЗК являлся представитель Наркомата обороны. С апреля 1942-го по ноябрь 1943 года это был генерал-майор авиации А. И. Беляев – бывший до того заместителем начальника штаба ВВС Красной Армии. С декабря 1943 по июнь 1946 года комиссию возглавлял генерал-майор авиации Л. Г. Руденко, отличившийся в боях под Сталинградом командир авиасоединения. Первым заместителем председателя ПЗК стал К. И. Лукашев, заместителями были И. А. Еремин, вице-адмирал М. И. Акулин (специалист по взрывчатым веществам), контр-адмирал А. А. Якимов. В состав ПЗК входили 18 «отраслевых» отделов, в большинстве своем образованные на основе групп военпредов Наркомата Внешней торговли. Руководители крупнейших из них являлись членами ПЗК — Еремин И. А., генерал-майор Разин Л. А., Ростарчук А. А. (металлург, выпускник химфака Киевского политехнического и Массачусетского технологического институтов), Сельдяков П. С., Голиков П. А., Гусев М. М., Шевелев К. В.

В своей работе специалисты ПЗК взаимодействовали с коллегами из различных предприятий и организаций США. Каждый запрос советского правительства страны по снабжению проходил проверку на соответствие ленд-лизу. Окончательное решение о распределении промышленных товаров и сырья с американской стороны принимал Комитет запросов Совета военной экономики (СВЭ) при координации с Объединенным советом производственных ресурсов и Объединенным советом по сырью (11549).

25 февраля 1942 года в записи беседы первого заместителя наркома иностранных дел СССР Андрея Вышинского с временным поверенным в делах Соединенных Штатов в СССР Уолтером Торстоном в Куйбышеве, куда эвакуировали дипкорпус из Москвы, говорилось:

"Сегодня в 18 часов я принял Торстона, который, сославшись на то, что в дипломатическом корпусе в Куйбышеве упорно циркулируют слухи о том, что между СССР и Японией уже достигнуто соглашение по вопросу о рыболовной конвенции, просил меня проинформировать его о том, каково положение в действительности. Я ответил Торстону, что слухи эти неверны".

Кроме того, американцы много раз просили передать им карты или хотя бы карандашные схемы японских рыболовных участков в советских водах, очевидно, чтобы предпринять какие-то действия для воспрепятствования добыче.

В такой ситуации можно было рассчитывать на то, что союзники поддержат любые усилия СССР, включая военные, если с их помощью Япония лишится важнейших источников сырья и продовольствия (12066).

За рубежом:

25 февраля 1942 над Лос-Анджелесом войска ПВО безуспешно попытались сбить несколько НЛО (при этом в городе началась массовая паника из-за слухов, что идет бой с японскими ВВС) (4962).

25 февраля 1942 был великий налет НЛО на Лос-Анджелес. ЗА обстреливала летающую тарелку 20 минут (2621,161).

По другим данным тарелок было несколько - до 15 и ЗА выпустила (37 бригада СА) 1430 снарядов по "самолетам", которые летали со скоростью от 0 до 360 км/час (3712).

25 февраля 1942 года, в небе над Лос-Анджелесом наблюдались неопознанные объекты, летевшие очень медленно. На следующий же день президенту США был представлен меморандум, в котором сообщалось "...о воздушной тревоге над Лос-Анджелесом, объявленной вчера утром. По данным, имеющимся на настоящий момент:

1. Не принадлежащие американской армии или ВМФ неопознанные самолеты появились над Лос-Анджелесом и были обстреляны подразделениями 37-й зенитной бригады между 3 час. 12 мин. и 4 час. 15 мин. Подразделения выпустили 1430 снарядов (11620).

2. В этом инциденте участвовало около 15 самолетов, летевших, по официальным данным, на различных скоростях от "очень медленно" до 360 км/ч на высотах от 9000 до 18 000 футов (от 2700 до 5500 м).

3. Не было сброшено ни одной бомбы.

4. Среди наших войск потерь нет.

5. Ни один из самолетов сбит не был.

6. Ни один из самолетов армии или ВМС в воздух не поднимался. Расследование продолжается. Представляется справедливым сделать вывод о принадлежности неопознанных самолетов, если это были они, к торговому воздушному флоту и об использовании их врагом с целью посеять беспокойство, а также выявить расположение частей противовоздушной обороны в результате их демаскировки. Этот вывод подтверждается различными скоростями полета аппаратов и отсутствием сброшенных бомб" (11620).

Авиапромышленность:

26 февраля 1942 полковник В.И.Сталин в ЦК ВКП(б) письмо (вх. N 1814оп) о об объединении заводов 18 и 1 и это письмо в дальнейшем было передано в НКАП А.И.Ш. (2728,142).

26 февраля 1942 года Ильюшин на основании ознакомления с работой Ил-2 в действующих частях в письме внес на рассмотрение Сталина следующее предложение:

«1. Не расходовать самолеты Ил-2 в течение ближайших 2-х месяцев, а начать производить накопление их к весенним операциям для истребления танков врага. За март и апрель авиационная промышленность даст не менее 1000 самолетов Ил-2, что составит 50 штурмовых авиаполков.

Эти 50 штурмовых авиаполков находятся в вашем резерве. При придании их в нужный момент фронтовому или армейскому командованию последними должны использоваться, как правило, только по танкам и в исключительных случаях по целям, имеющим решающее значение для данной операции и то лишь при условии, что, кроме Ил-2, другие самолеты этой задачи выполнить не могут.

Самолеты Ил-2, как правило, нужно нацеливать только на танки.

Для нанесения сокрушительных ударов по танкам врага необходимо вместо реактивных снарядов 82 мм <...> Ил-2 снабдить в достаточном количестве снарядами типа М13.

В данный момент имеется много летчиков, которые уже воевали на самолете Ил-2, вполне им овладели и, что еще более ценно, усвоили способы атаки, способы ведения боя.

В первый период войны, вследствие того, что летному составу пришлось осваивать самолеты Ил-2 на поле боя — было много потеряно самолетов у себя в тылу и было много проведено малоэффективных атак. Поэтому необходимо сажать на самолеты Ил-2 только летчиков, воевавших на Ил-2, и даже среди них сделать отбор лучших.

Сажать на Ил-2 новичков только после того, как будет исчерпан резерв воевавших на Ил-2.

По мере формирования авиаполков необходимо давать им небольшую подготовку, обратив основное внимание на то, чтобы летчик умел как можно эффективнее использовать оружие самолета Ил-2, и преподать им единство способов атаки различных целей. Для этого необходимо составить краткую инструкцию о методах и приемах атаки основных целей. Материала для этого достаточно.

В наиболее напряженные моменты борьбы с танковыми колоннами необходимо прикрытие самолета Ил-2 истребителями из расчета 3 истребителя на 9 самолетов Ил-2.

Если провести эти мероприятия со всей неукоснительностью, то можно с полной уверенностью сказать, что танковые колонны врага будут разбиты» (23188).

26 февраля 1943 г. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  ГКО-2946сс

Москва, Кремль

Об обеспечении истребительной авиации ПВО моторами АМ-35А и улучшенными самолетами МиГ-3.

Государственный Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать директора завода № 24 НКАП тов. Жезлова изготовить для Истребительной Авиации ПВО моторы АМ-35А с редукцией 0,732 в количестве 10 штук ежемесячно в течение всего 1943 г., начиная с февраля, без ущерба для выпуска моторов АМ-38.

2. Обязать директора и Главного Конструктора завода № 155 НКАП тов. Микояна А.И. изготовить к 20 мая сего года шесть улучшенных самолетов МИГ-3 со следующими данными:

| Потолок | - | 12500 м. |
| --- | --- | --- |
| Время подъема на 10000 м | - | 13 мин. |
| Полетный вес | - | 3100 кг |
| Вооружение | - | 2 пушки ШВАК калибром 20 мм |
| Максимальная скорость самолета | - | - /час |

3. Обязать Народного Комиссара Финансов тов. Зверева финансировать указанные в настоящем Постановлении мероприятия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ И. СТАЛИН

Разослать:

т.т. Молотову, Маленкову, Вознесенскому, Шахурину,

Громадину, Микояну (з-д № 155), Звереву, Чадаеву;

Жезлову – 1 (12651).

26 февраля 1941 вышло постановления ГКО № 2946 и на следующий день - приказ НКАП № 121, которыми коллективу ОКБ-155 было поручено построить для авиации ПВО шесть улучшенных истребителей МиГ-3. В соответствии с заданием они должны были иметь взлётную массу 3100 кг, максимальную скорость 670 км/ч, практический потолок 12 500 м и время набора высоты 10 000 м — 13 минут.

Для достижения заданных характеристик в ОКБ-155 коренным образом пересмотрели конструкцию МиГ-3 с точки зрения уменьшения массы. Проведённые мероприятия позволили улучшить аэродинамику и технологичность конструкции, а также снизить на 150 кг массу самолёта. Новый вариант истребителя получил также название И-230 и заводской шифр «Д» (23379).

26 февраля 1942 вышел приказ НКАП N 153сс в исполнение указания Правительства о форсировании испытаний модификации самолета Пе-2 с М-105Ф:

1. Директору завода 22 Карпову и ГК Изаксон

а) максимально форсировать летные испытания опытного экз. модификации самолета Пе-2 с М-105Ф и окончить их не позднее 15 марта с.г.

б) закончить постройку дублера модифицированного самолета и вывести его на аэродром к 1 мая с.г. (1533,129).

Другие оборонные отрасли:

26 февраля 1942 г. вышел ПРИКАЗ НКО СССР ОБ УМЕНЬШЕНИИ ВЕСА ТАНКОВ «КВ» № 0039

С целью уменьшения веса и повышения маневренности танков «КВ» согласно решению Государственного Комитета Обороны Союза ССР ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Немедленно снять с танков «КВ» запасные топливные баки, расположенные на крыльях машин, и передать их в роты технического обеспечения для использования как тары для горючего.

2. Боекомплект снарядов к 76-мм пушке укладывать не более 90 шт. на каждый танк.

3. Возимый на танке индивидуальный комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей уложить в сокращенном объеме.

Запасные части, инструмент и принадлежности согласно прилагаемому перечню из комплекта изъять, на танке не возить, а передать в роты технического обслуживания.

4. Все гусеницы на танках «КВ» при поступлении соответствующих траков перебрать, соблюдая постановку траков с клыками через один трак.

Начальнику ГАБТУ Красной Армии все танки «КВ», получаемые с заводов и ремонтных баз, направлять в войска с новой комплектацией, а именно:

а) со снятыми запасными топливными баками;

б) с боекомплектом снарядов к 76-мм пушке — 90 шт. в каждом танке;

в) с сокращенным возимым индивидуальным комплектом запасных частей, инструмента и принадлежностей.

Запасные части, инструмент и принадлежности, изъятые из комплекта, обратить на пополнение ротных комплектов запасных частей.

г) с гусеницами из траков с клыками через один трак.

Приложение: перечень запасных частей, инструмента и принадлежностей, изъятых из индивидуального комплекта.

Народный комиссар обороны Союза ССР

И. Сталин

Приложение к Приказу НКО № 0039

ПЕРЕЧЕНЬ

запасных частей, инструмента и принадлежностей, изъятых из индивидуального комплекта, возимого на танке «КВ»

| № п\п | № деталей | Наименование | Изъятое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 35-2 | Палец трака | 2 |
| 2. | 35-8 | Трак | 2 |
| 3. | 85-39 | Рулетка | 1 |
| 4. | 85-21 | Плоскогубцы | 1 |
| 5. | 78-42 | Печь обогревательная | 1 |
| 6. | 84-11 | Лопата саперная | 1 |
| 7. | 84-29 | Брезент большой | 1 |
| 8. | 84-22 | Лом | 1 |
| 9. | 270-836 | Ударный механизм | 1 |
| 10. | 270-842 | Трубка к шаровой установке | 1 |
| 11. | 270-855 | Чехол на казенную часть орудия | 1 |
| 12. | 270-21 | Чехол на казенную часть пулемета ДТ | 4 |
| 13. | 85-52 | Ящик для возимых запчастей, укладываемых в трансмиссионном отделении | 1 |
| 14. | 75-43 | Клингерит листовой | 1 |
| 15. | 85-477 | Зубило слесарное | 1 |
| 16. |  | Запасные баки для горюче-смазочных материалов | 5 |
| 17. | 85-264 | Ключ гаечный 32 | 1 |
| 18. | 85-94 | Напильник круглый | 1 |
| Итого: |  |  | 27 |

ЦАМО. Ф. 2. Оп. 795437с. Д. 16. Л. 58-59. Копия (11211).

26 февраля 1942 г. НКО вдогонку приказа НКТП от 24 февраля 1942 г. нарком танковой промышленности совместно с наркомом обороны пошли на беспрецедентные меры, пожертвовав важными показателями, определяющими боевую эффективность танка КВ и распорядились снизить толщину брони лобовых листов и крыши корпуса и башни, крышек люков, кормы, изъять дополнительные топливные баки, уменьшить боекомплект пушки с 110 до 90 выстрелов.А как быть с двигателем? Попытка повысить мощность двигателя В-2кдо650л.с. не удалась. Форсированный двигатель не выдержал испытаний.К марту 1942 г. бедственная ситуация с надежностью и подвижностью танков KB в войсках достигла своего апогея. Треть танков, пройдя 120-125 км, выходила из строя. Правительство пошло на репрессивные меры. Приказом по НКТП от 21 марта 1942 г. №3285мс было вынесено взыскание руководящему составу ЧКЗ и СКБ-2. Выговор получили директор завода И.М Зальцман, главный инженер С.Н. Махонин, главный конструктор Ж.Я. Котин и ряд других ответственных сотрудников.В низкой надежности и неудовлетворительной подвижности танков KB, как уже говорилось выше, был повинен ряд присущих им недостатков, изначально заложенных в конструкции. Устранение этих недостатков и дальнейшее совершенствование конструкции танков KB было возложено на Челябинский опытный завод, основанный в марте 1942 г. на базе СКБ-2 (11897).

26 февраля 1942 года в итоговом протоколе от значилось 11 пунктов улучшений конструкции танка Т-70 по сравнению с опытным образцом. Из них 3 касалось силовой установки, а 5 вооружения и механизмов наведения. Также требовалось установить ТПУ (танковое переговорное устройство). Для удобства работы командира танка устанавливалась подбашенная корзина. На ее креплении перенесли сиденье командира, которое теперь регулировалось по высоте. Там же размещался спусковой механизм, то есть теперь нажималась не кнопка, а педаль. Наконец, на полу подбашенной корзины разместилась вращающаяся укладка на 16 унитаров к 45 мм пушке. Чтобы добраться до патронов, командиру требовалось просто протянуть руку вниз. Основная укладка на 70 патронов размещалась за башней в большом ящике. Также в боекомплект входило 15 дисков к ДТ, плюс 3 диска к пистолету-пулемету ППШ.

Оговаривалась и конструкция башни. Изначально она была литой, но еще в конце февраля комиссия предложила разработать сварную конструкцию. Имелся также список из 9 пунктов улучшений конструкции танка на будущее. В нем значилось усиление ходовой части, утолщения бортов до 25-30 мм, требовалось поставить радиостанцию, увеличить боекомплект до 100 патронов к 45 мм пушке, уменьшить усилия на рукоятках механизмов наведения башни. Это, впрочем, не мешало запустить танк в серию. А вот вопрос по поводу конструкции башни встал очень быстро. Дело в том, что литьё имело не только достоинства, но и недостатки. Во-первых, литая башня имела на 15% меньшую стойкость, что требовало увеличения толщины стенок. Для сравнения, у сварной башни толщина стенок оказалась на уровне 30-35 мм, а литая башня имела стенки толщиной 40-45 мм. Во-вторых, литая башня получалась тяжелее. Уже в ходе производства выяснилось, что масса литой башни составляла 992 кг, в то время как сварная конструкция имела массу 876 кг (24898).

26 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1350 О форсировании отгрузки леса Тагилстрою и Бакалстрою НКВД. (7023, 38).

26 февраля 1942 вышло № 1351 Постановление ГКО О производстве приборов управления артиллерийским зенитным огнем и звукоулавливателей на заводах Наркомсудпрома в г. Москве. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 22, лл. 39 (11012).

26 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1352 О распространении постановления Государственного Комитета Обороны № 1322сс от 21 февраля 1942 г. "О неотложных мерах помощи черной металлургии" на Верх-Исетский металлургический завод Наркомэлектропрома СССР.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 22, лл. 40-41 (11012).

26 февраля 1942 г. Доклад наркома судостроительной промышленности СССР И. И. Носенко заместителям председателя СНК СССР Н. А. Вознесенскому и В. А. Малышеву о работе судостроительных заводов в 1941 г.

Совершенно секретно.

При общем невыполнении в целом по НКСП плана 1941 г. отдельные заводы судостроительной промышленности, и в первую очередь ленинградские судостроительные заводы, проделали большую работу в 1941 г. и особенно проявили себя в период отечественной войны.

В 1941 г. судостроительные заводы НКСП сдали Военно-морскому флоту 24 боевых надводных корабля, 2 ледокола типа «И. Сталин», 23 подводные лодки, 98 боевых катеров и малых охотников за подводными лодками, 188 вспомогательных судов, И 8 вспомогательных катеров и 42 несамоходных судна.

По основным типам кораблей сдано в 1941 г.: легкий крейсер «Молотов», 17 эскадренных миноносцев, 2 ледокола типа «И. Сталин», 3 тральщика, 23 подводные лодки (включая Сормовский завод), 2 больших и 47 малых охотников за подлодками, 32 торпедных катера (металлических и деревянных), 17 бронекатеров и ряд друщх боевых и вспомогательных кораблей. Наибольшее количество кораблей было сдано во втором полугодии 1941 г., т. е. в период Отечественной войны. Из 24 боевых надводных» кораблей, сданных в 1941 г., в период войны сдано 15 кораблей, в том числе 11 эсминцев. Из 23 подводных лодок, сданных в 1941 г., сдано во втором полугодии 16 подводных лодок. Оба ледокола типа «И. Сталин» сданы также в период войны.

Большую работу в период войны проделали ленинградские судостроителмные заводы НКСП. За время войны сдано в Ленинграде 125 боевых единиц, из них 8 эскадренных миноносцев, 4 подводные лодки, 1 быстроходный тральщик, ледокол «В. Молотов», 2 плавучие мастерские, 4 бронекатера, 19 торпедных катеров — дымзавесчиков, 33 морских охотника за подводными лодками и др. Одновременно был при-(веден в боевое состояние недостроенный крейсер «Петропавловск», на котором были оборудованы две башни главного калибра с устройством подачи снарядов, монтажом) электростанций, радиоаппаратуры и внутренней связи. 32 вспомогательных корабля были подвергнуты в Ленинграде специальному переоборудованию и вооружению для военных целей.

Кроме того, был произведен большой объем ремонтных работ на 162 кораблях КБФ, получивших повреждения в боевых операциях флота. Среди них: 2 крейсера 16 лидеров и эсминцев, 51 подводная лодка, 2 сторожевых корабля, 14 тральщиков 20 торпедных катеров, 4 бронекатера и 53 военных судна других типов.

Балтийский завод № 189 выполнил крупный ремонт механизмов и доковый ремонт подводных лодок С-4, С-5, С-6, С-8, С-9 за 3 недели вместо 2,5 месяца, необходимых для такого ремонта в нормальное время. При ремонте крейсера «Максим Горький» завод № 189 применил впервые в практике судостроения изготовление отдельно:» носовой части корабля на заводе, взамен оторванной взрывом, с присоединением этой новой носовой части в кронштадтском доке. Особо крупную работу проделал Балтийский завод по аварийному ремонту и поддержанию боеспособности эскадренных миноносцев «Сметливый», «Грозящий», «Стерегущий», «Гордый», «Стремительный», «Сокрушительный», «Суровый», «Славный» и др., выполняя работы в сроки, заданные военным советом. Завод № 194 сдал 7 новых кораблей, отремонтировал, модернизировал и переоборудовал 81 корабль, из них 25 подводных лодок. Завод № 190 им. Жданова сдал во время войны 16 военных кораблей, из них 8 эскадренных миноносцев.

Корабли, построенные ленинградскими и другими заводами НКСП, вполне оправдали себя в боевых операциях. Примером этого может служить:

1. Эскадренный миноносец «Смелый», неся охранение теплохода «Сталин», который эвакуировал женщин и детей с полуострова Ханко, подвергался бомбардировке с воздуха, атакам вражеских кораблей и взрыву мин у борта. Будучи поврежденным, сохранил живучесть, боеспособность и выполнил с честью возложенное на него задание.

2. Известный разгром большого каравана вражеских судов в Рижском заливе был произведен кораблями постройки завода им. Жданова, только что сданными флоту.

3. Высокую оценку от флота получили подводные лодки типа «Сталинец») постройки Сормовского завода, выполняющие боевые задания в самых тяжелых условиях.

Большую работу по аварийному ремонту и переоборудованию кораблей Черноморского флота выполнил за время войны севастопольский завод № 201, несмотря на а чрезвычайно тяжелые условия и повреждения, нанесенные этому заводу.

Одновременно с постройкой, ремонтом, переоборудованием и вооружением военных кораблей заводы НКСП выполняют большой объем работ по изготовлению боеприпасов и вооружения.

Завод № 182 (Махачкала) сдает в настоящее время в месяц более 2 тыс. минометов М-50 и М-82. Завод № 340 (Зеленодольск) сдает в месяц более 90 тыс. шт. корпусов 76-мм снарядов. Завод № 310 (Кандалакша) после эвакуации своего основного оборудования продолжал работать по заданиям фронта, быстро освоил ремонт автомашин и успешно выполняет задание командования почти целиком из местных ресурсов.

Учитывая проделанную работу ленинградскими судостроительными заводами и рядом других заводов НКСП в период Отечественной войны, мною совместно с народным комиссаром Военно-морского флота адмиралом т. Кузнецовым возбуждено ходатайство о награждении наиболее отличившихся рабочих, мастеров, инженеров и служащих судостроительной промышленности, а также ряда военных работников, обеспечивших

своей образцовой работой сдачу кораблей и проведение ремонта в короткие сроки.

Из числа представленных к награждению 526 чел., наибольшее количество составляют работники ленинградских заводов, список по которым согласован с Ленинградским городским комитетом ВКП(б) и с секретарем ЦК ВКП(б) т. Ждановым А. А.

Вместе с тем, учитывая особые задания судостроительных заводов в 1942 г. по сдаче и ремонту кораблей и сложившиеся тяжелые условия с обеспечением судовым оборудованием и металлом, НКСП совместно с НКВМФ возбудили ходатайство о принятии специального решения Государственного комитета обороны по вопросу об обеспечении программы военного судостроения на 1943 г.

Народный комиссар судостроительной промышленности Союза ССР И. Носенко

РГАЭ. Ф. 8899. Оп. 1. Д. 257. Л. 38-42. Заверенная копия (24016).

Армия:

26 февраля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 26 февраля наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

Наши бойцы, действующие на одном из участков Южного фронта, за один день боёв захватили 3 немецких танка, 6 орудий, 19 миномётов, 17 пулемётов, 234 винтовки, 1.250 снарядов, 136.000 винтовочных патронов, 2.500 гранат, 5 радиостанций, походную кухню и другие трофеи.

Наша часть под командованием тов. Гордова (Юго-Западный фронт) за 10 дней боевых действий уничтожила 10 танков, 79 орудий разных калибров, 70 миномётов, 59 пулемётов, 5 противотанковых ружей, 107 автомашин и 92 повозки с военными грузами. Немцы потеряли убитыми около 3.000 солдат и офицеров.

Бойцы взвода крупнокалиберных пулемётов, которым командует старший лейтенант А.Г.Кухтин (Западный фронт), в одном бою вывели из строя 6 немецких танков и уничтожили свыше 100 вражеских солдат и офицеров.

Красноармеец тов. Чёрный, доставляя газеты и письма на линию огня, заметил у окраины деревни К. группу немецких солдат. Отважный боец пробрался на чердак одного из домов и огнём из своей винтовки уничтожил 12 гитлеровцев.

Отряд партизан под командованием тов. Н., действующий в одном из районов Курской области, из засады обстрелял немецкий отряд и уничтожил 17 вражеских солдат. Через несколько дней партизаны совершили нападение на деревню, в которой немцы расположились на ночлег. Славные советские патриоты истребили 29 гитлеровцев и захватили 4 автомата, миномёт, 2 пулемёта, боеприпасы и важные секретные документы.

У немецкого солдата Дитке найдено письмо Фридриху Дитке в Киль. В этом письме говорится: «Мы должны были сегодня получить продовольствие, но его не привезли. Нам теперь здесь очень плохо. Очевидно, лучше не будет, а станет ещё хуже... Головная боль одолевает всех, от вшей некуда деваться. Мы должны были снова проводить на тот свет нескольких товарищей. Их убили партизаны».

Немецкий солдат Альфред Дамиш в неотправленном письме на родину писал: «У нас происходят тяжёлые бои, грохот пушек не прекращается до поздней ночи. Кто знает, сколько крови немецких солдат уже пролито. Мы находимся в 8 километрах от передовой линии, но это не спасает нас от потерь. Всё время налетают русские бомбардировщики. Те, кто получили ранение и находятся в Германии, счастливы».

Отступая из деревни Пекарево, Смоленской области, гитлеровские бандиты ограбили многих жителей, а затем загнали их в сарай и подожгли. Огнём уничтожена вся деревня. В одном из сараев нашими бойцами были обнаружены 18 трупов сгоревших колхозников. Из них удалось опознать: Исаева Ивана—39 лет, его жену—35 лет, Исаеву—11 лет, Прокнова Александра—25 лет. На улице найдены трупы расстрелянных: Смирнова Сергея, бывшего студента вяземской медшколы—17 лет и Ковалёвой Зинаиды, продавщицы одного из магазинов Вязьмы.

Трудящиеся Орджоникидзевского края ко дню XXIV годовщины Красной Армии послали на фронт бойцам, командирам и политработникам 112 вагонов посылок. В заботливо упакованных ящиках — масло, жареное мясо, коньяк, фрукты, варенье, табак, тёплые носки и другие подарки.» (15052).

26 февраля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 26 февраля наши войска, преодолевая сопротивление противника, продвинулись вперёд и заняли несколько населённых пунктов.

За 24 февраля уничтожено не 20 самолётов противника, как об этом сообщалось ранее, а 34 самолёта противника.

За 25 февраля в воздушных боях сбито 17 и уничтожено на аэродромах 4 самолёта противника. Всего за этот день уничтожен 21 немецкий самолёт. Наши потери — 5 самолётов.

За 25 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 65 немецких автомашин с войсками и грузами, около 70 повозок с боеприпасами, 36 зенитно-пулемётных точек, взорвано два склада с боеприпасами и один склад с горючим, разбито 5 железнодорожных вагонов, разрушен мост, рассеяно и частью уничтожено до 3 рот пехоты противника.

Одна наша гвардейская часть, действующая на Западном фронте, в ночном бою разгромила 3 пехотных батальона противника и овладела важным населённым пунктом. На другом участке артиллеристы и миномётчики нашей стрелковой части отбили контратаку усиленного батальона вражеской пехоты. Противник отступил, оставив на поле боя до 200 убитых солдат и офицеров.

На одном из участков Калининского фронта наше подразделение стремительной атакой разгромило батальон противника. На поле боя осталось 220 вражеских трупов. Убиты капитан, командир батальона, и 4 штабных офицера. Захвачен штаб батальона и ценные документы. Взято в плен 56 солдат, 1 офицер и 4 ефрейтора.

Группа красноармейцев-разведчиков под командованием тов. Плугина, обнаружив в тылу противника склад боеприпасов и вооружения, вернулась в свою часть и доложила командованию о результатах разведки. Командование дало приказ одному из подразделений овладеть складом. Наши бойцы незаметно пробрались в расположение противника и, бесшумно сняв немецких часовых, захватили склад. Снаряды, станковые пулемёты, миномёты, противотанковые мушки, телефонный кабель, находившиеся в складе, были доставлены в нашу часть.

Пленный фельдфебель 2 роты отдельного батальона 293 немецкой пехотной дивизии Фридрих Штайгер рассказал: «За последнее время в тылу нашей армии сильно возросла активность партизан. Наш батальон был выделен для борьбы с партизанами. Мы получили приказ ликвидировать партизанский отряд в районе У. Этот отряд систематически тревожил наши части, нападал на обозы с боеприпасами и провиантом. Я был послан в разведку, чтобы выследить местонахождение партизанского лагеря. Но партизаны лучше нас знают местность, и они нас выследили раньше, чем мы их. Я попал в плен. Партизаны доставили меня в штаб советской части».

Пленный унтер-офицер 177 немецкого отдельного артиллерийского дивизиона Курт Куниш сообщил: «На советско-германский фронт я прибыл в январе. В первых же боях большая часть наших пушек была захвачена русскими или выведена из строя. Тогда меня и ещё 40 солдат откомандировали в 131 отдельный пехотный батальон в качестве стрелков. У солдат, призванных из, резерва, а их большинство, нет желания воевать. Многие говорят: «Чем вести такую войну, лучше сдаться в плен». Такие разговоры я слышал ещё в поезде по дороге на фронт. Я рад, что попал в плен и нахожусь в безопасности».

У убитого немецкого ефрейтора Герберта Кюль найдено неотправленное письмо на родину. В нём говорится: «Еда отвратительная и, кроме того, её выдают в очень жалком количестве. 7 дней подряд мы едим только кислую капусту. Одним словом — собачья жизнь...».

Гитлеровские бандиты, отступая из села Савинцы, Харьковской области, ограбили всех мирных жителей. Многие дома в селе сожжены, а остальные разрушены. На улицах обнаружены трупы 118 жителей села, замученных и расстрелянных гитлеровцами.

Стахановцы Новосибирского завода имени Чкалова ознаменовали XXIV годовщину Красной Армии новыми производственными успехами. Слесарь т. Смородин выполнил своё задание на 839 процентов, слесарь т. Расторгуев — на 843 процента и слесарь т. Рожнов — на 600 процентов.

Стахановцы Лениногорского рудника (Казахстан) бурильщики Добродеев, Лобанов и Ноздрачёв ко дню XXIV годовщины Красной Армии выполнили четырёхмесячное задание.» (15052).

26 февраля 1942 случилось ЧП, которое могло положить конец боевой карьере ТБ-7 № 42015

"28" февраля 1942 г. KPAT0B0 № 08

§1.

26.2.42 г в 15.00 в 1 авиаэскадрилии возник пожар на четвертом моторе самолета ТБ-№ 42015. Пожар быстро был ликвидирован силами техсостава самолета. Самолет вышел из строя и требует ремонта заводской бригадой.

Причиной пожара явилось нарушение правил эксплуатации системы нейтрального газа. Заправка самолета бензином производилась при положении ГАЗ" крана нейтрального газа, что привело к заполнению трубопровода системы нейтрального газа бензином и через газозаборник бензин попал в патрубки задних цилиндров, а из них под капот и на чехол мотора. При подогреве мотора лампой АПЛ-1, вытекающий под капот бензин попал на трубу подогрева от лампы АПЛ-1 и воспламенился.

В 1 авиаэскадрилии уже был случай пожара, приведший к полному уничтожению самолета ТБ-7 № 4216.

Намеченные мероприятия, после первого случая пожара, и проведенные указания по выполнению их, должны были бы полностью исключить повторение подобного случая при точном выполнении со стороны технического состава всех мероприятии и указаний по предотвращению пожаров.

§2.

Виновниками пожара на самолете ТБ-7 № 42015 являются:

1. Ст. борттехник воентехник 1 ранга т. ДУБОБОЙ, допустивший заправку самолета бензином при положении "ГАЗ" крана нейтрального газа.

2. Пом. борттехника воентехник 2 ранга, ПАРОВОЙ, производивший заправку самолета бензином при положении ТАЗ" крана нейтрального газа.

3. Авиамеханик ст. сержант П0Н0МАРЕНК0, присоединивший лампу АПЛ-1 к трубе, не проверив отсутствия бензина под капотом и чехлом мотора.

4. Инженер эскадрилии воентехник 1 ранга т. СТОЛЯРОВ, не обеспечивший контроль за проведением всех намеченных мероприятий, исключающих возможность возникновения пожара.

§3.

За допущенное нарушение при подготовке самолета к боевому вылету, приведшее к возникновению пожара, виновники подлежат преданию суду Военного Трибунала, но учитывая длительную добросовестную работу по обеспечению и выполнению боевых вылетов и самоотверженную работу по ликвидации пожара, ограничиваюсь дисциплинарным взысканием и ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Воентехника 1 ранга тов. ДУБОВОГО Т.К. арестовать на 8 суток домашним арестом с удержанием 50% из оклада содержания за каждый день ареста.

2. Воентехник 2 ранга т. ПАРОВОГО М.Ф. арестовать на 8 суток домашнего ареста с удержанием 50% из оклада содержания за каждый день ареста.

3. Ст. сержанта ПОНОМАРЕНКО А.К. - ОБЪЯВИТЬ ВЫГОВОР.

4. Воентехник 1 ранга СТОЛЯРОВА Л.В. арестовать на 3 суток домашним арестом с удержанием 50% из оклада содержания за каждый день ареста и предупреждаю о неполном служебном соответствии.

§4.

Для предотвращения повторения подобных случаев провести следующие мероприятия:

1. Категорически запретить заправку самолета бензином при постановке крана нейтрального газа на ТАЗ".

2. Кран на ГАЗ ставить только после дозаправки и опробывания моторов с предварительной проверкой отсутствия бензина в отстойнике и колоколе системы наполнения нейтральным газом.

3. Присоединение лампы АПЛ-1 для подогрева мотора производить только после тщательной проверки отсуствия каких-либо признаков наличия бензина под капотом и чехлом и при обязательном наличии противопожарных средств у самолета.

4. Еще раз до 3.3.42 г. в эскадрилиях проработать со всем техническим и летным составом приказ командира Дивизии № 021 и мои указания по предотвращению возникновения пожаров на самолетах.

5. Всему командно-инженерному составу под личную ответственность командиров и комиссаров эскадрилий в повседневной работе усилить контроль за выполнением мероприятий и существующих инструкций и приказов по подготовке к полету и эксплуатации м отчасти.

Предупреждаю командиров, комиссаров эскадрилий и весь летно-технический состав, что при повторении упущений при работе на метериальной части будут приниматься самые строгие меры взысканий по законам Военного времени, несмотря ни на какие заслуги.

КОМАНДИР ПОЛКА ПОЛКОВНИК /ЛЕБЕДЕВ/ ЗА ВОЕНКОМА ПОЛКА БАТ. КОМИССАР/НИКОЛАЕВ/ НАЧАЛЬНИК ШТАБА МАЙОР/ИВАЩЕНКО/ (19105).

26 февраля 1942 командующим 1-м воздушным флотом генерал-полковником Альфредом Келлером была подписана Директива на проведение операции, получившей кодовое наименование “Айсштосс” (“Ледовый удар). Ответственным за разработку плана и проведение операции назначался штаб 1-го авиакорпуса (командующий - генерал авиации Гельмут Феостер).

Текст директивы гласил:

"Незадолго до ледохода одной массированной атакой пикирующих бомбардировщиков под прикрытием истребителей уничтожить находящиеся в Финском заливе тяжелые корабли русского флота (1 линкор , 2 крейсер типа "Киров”, 1 минный крейсер "Марти”).

Для проведения этой атаки 1-му воздушному корпусу дополнительно будет придана группа пикирующих бомбардировщиков.

Учитывая возможность того. что предусмотренные для пикирующих бомбардировщиков и истребителей аэродромы подскока ко времени атаки могут быть залиты водой, командованию 1-го воздушного корпуса сообщить в отдел оберквартирмейстера 1-го воздушного флота, с каких аэродромов можно будет осуществить подскок, если это вообще будет возможно. Если эти аэродромы находятся слишком глубоко в тылу. что сделает невозможным проведение операции в связи с ограниченностью радиуса действия самолетов, командованию 1-го воздушного корпуса срочно сооощить об этом. чтобы атака была проведена в то время, когда с учетом радиуса действия предусмотренные для операции части могли использовать аэродромы до их прихода в негодность.

В любом случае необходимо уничтожить указанные корабли до начала судоходства в Финском заливе.

Командиру 1-го воздушного корпуса до 1 марта 1942 г. доложить план атаки с указанием времени и привлекаемых сил" (6414).

За рубежом:

26–27 февраля (ночь) 1942 49 британских бомбардировщиков атакуют Киль, Германия, с потерей трех самолетов. Они дважды попали в немецкий линейный крейсер « Гнейзенау», убив 116 членов его команды и повредив его так сильно, что он уже никогда не будет мореходным (20793).

26 февраля 1942 Совет по исследованиям в Германии на конференции, проведенной для нацистских руководителей пытался получить поддержку для урановой программы. Гейзенберг рассказал о возможностях использования урановых реакторов на подлодках, сообщил о возможности создания атомной бомбы и о ректоре, который может производить плутоний (2221).

26-28 февраля 1942 в Берлине прошла Конференция ученых – участников Уранового проекта. Обсуждаются исследования в области ядерной физики, имеющие большую важность для обороны страны. – А-Бомба. – С.96–97 (11321).

26-28 февраля 1942 Гейзенберг на конференции в Министерстве вооружений доложил о неудачах с 3 реакторами (2221).

26 февраля 1942 года в стенах Института физики имени императора Вильгельма было назначено совещание Научно-исследовательского совета, посвященное «урановому проекту». За несколько дней до этого организаторы разослали приглашения Шпееру, Кейтелю, Гиммлеру, Редару, Герингу, Борману и другим нацистским вождям. В приглашениях содержалась следующая повестка мероприятия:

«1. Ядерная физика как оружие (проф. И. Шуман).

2. Расщепление ядра урана (проф. О. Ган).

3. Теоретические основы производства энергии путем расщепления урана (проф. В. Гейзенберг).

4. Результаты исследований установок по производству энергии (проф. В. Боте).

5. Необходимость исследования общих основ (проф. X. Гейгер).

6. Обогащение изотопов урана (проф. К. Клузиус).

7. Производство тяжелой воды (проф. П. Хартек).

8. О расширении рабочей группы «Ядерная физика» за счет привлечения представителей промышленности и различных ведомств рейха (проф. А. Эзау)».

К этому листку, – и так озадачившему умы высших офицеров рейха множеством загадочных слов, – небрежной секретаршей были подколоты еще четыре листа: темы всех докладов, слушавшихся в те же дни в Институте физики. И эти строки звучали уже сущей китайской грамотой: «диффузионная длина», «эффективное поперечное сечение» и так далее, и тому подобное.

Неудивительно, что Гиммлер, глянув на эти странные слова, отказался тратить свое драгоценное время на выслушивание подробностей. Генерал-фельдмаршал Кейтель был более дипломатичен. Он заверил организаторов, что придает большое значение «этим научным проблемам», но бремя возложенных на него обязанностей не позволяет ему принять участие в совещании. Редер уведомил о прибытии одного из своих заместителей. В итоге никто из власть предержащих так и не явился выслушивать «ученую тарабарщину».

Но не только в равнодушном отношении руководителей Третьего рейха к физикам и их проблемам следует искать причины провала немецкого «уранового проекта». Среди самих физиков не было единства. В Германии не нашлось организатора (а точнее – никому не пришло в голову такого организатора назначить), который сумел бы собрать всех физиков «под одной крышей» и заставил бы их работать, подчиняясь общей программе исследований. Вместо этого в рейхе существовало целых три группы исследователей, которые непрерывно конфликтовали друг с другом. Из-за этого весьма перспективные предложения оказались обойдены вниманием (11688).

26 февраля 1942 НЛО приблизился к крейсеру Тромп оккупированных Нидерландов и наблюдал за крейсером в течение 3 часов. Каиптан характеризовал как гигантский диск, сделанный по всей видлимости из аллюминия. Ушел вертикально вверх на большой скорости (7579).

26 февраля 1942 около 22 тысяч канадцев японского происхождения депортированы из Британской Колумбии (Канада) (4962).

Авиапромышленность:

27 февраля 1942 года вышел проект Приказа ВВС:

Содержание: О дефектах технической эксплуатации самолетов Ил-2 с мотором АМ-38.

В течение зимы 1941-42 года имел место ряд летных происшествий и дефектов на самолете Ил-2 с мотором АМ-38, явившихся в значительной мере результатом неправильной эксплуатации их летно-техническим составом как в воздухе, так и на земле, а также отсутствия должного руководства технической эксплуатацией командным и инженерным составом.

Современная авиационная техника чрезвычайно сложна и ее можно правильно эксплуатировать в воздухе и на земле лишь только под руководством инженера. Несмотря на это, годами неправильно внедрялась в ВВС система использования инженеров при эксплуатации, усложняющейся из года в год материальной части. Само понятие "Техническая эксплуатация" неправильно разъясняли и прививали техническому составу только как уход за самолетом на земле, его хранение и подготовка к полету. И в этом кругу обязанностей замыкали роль инженера, загружая его дополнительно снабженческими функциями в процессе устранения дефектов.

В результате этого техническая эксплуатация самолета в воздухе оставалась без руководства и о ней, по существу, забывали.

Постановление ГКО о введении персональных воинских званий инженерно-техническому составу ВВС определяет место инженера-командира в системе ВВС, как руководителя технической эксплуатацией материальной части, так как до сего времени в целом ряде случаев командиры не зная техники командовали ею, но не руководили.

Это приводило к тому, что число летных происшествий и невылетов на боевое задание, количество неисправной и требующей ремонта материальной части с каждым днем увеличивалось. По состоянию на 15 февраля с.г. около 40% самолетов Ил-2 были в ремонте или в состоянии небоеготовности.

В то время как в бою каждый летчик и самолет умножают силы нашей авиации, многие командиры и инженеры, летчики и техники нарушают наставления, инструкции и указания по технической эксплуатации материальной части, чем губят летные кадры и материальную часть. Об этом свидетельствует ряд случаев грубейшего нарушения летным составом элементарных правил технической эксплуатации материальной части в воздухе.

Ст. лейтенант Горянский (65 ШАП), заходя на посадку, на выравнивании при выпущенных щитках держал скорость меньше 170 км/час, само выравнивание произвел на высоте 4-х метров вместо 0,5 м и в результате этого приземлившись с большим "плюхом", сломал шасси.

Мл. лейтенант Скворцов (190 ШАП) сорвался в штопор на высоте 70 м вследствие того, что на развороте уменьшил скорость. Самолет разбит, летчик погиб.

Мл. лейтенант Кузнецов (175 ШАП) разбил самолет вследствие того, что планируя на посадку с выпущенными щитками допустил уменьшение скорости меньше 170 км/час.

Мл. лейтенант Б. (217 ШАП) потерпел катастрофу вследствие того, что летя в составе звена на высоте 50 м подстраивался к ведущему на повышенной скорости и избегая столкновения с ним перевел самолет за критический угол атаки. Это привело за собой потерю скорости, самолет свалился на крыло, перешел на нос и с пикирования ударился о землю.

Еще целый ряд аналогичных летных происшествий свидетельствует о нарушении, а в некоторых случаях о незнании летчиком основных законов физики, механики и теории полета. Это происходит потому, что старшие командиры не контролируют у подчиненного им летного состава знания материальной части и техники пилотирования данного типа самолета, а инженерно-командный состав не разъясняет и не требует от летного состава знания основных элементов теории полета.

Незнание и неумение пользоваться аэронавигационными приборами, недоучет летным составом того обстоятельства, что на современных скоростных самолетах, и особенно на штурмовиках, основным способом ориентировки является ориентировка по компасу и по времени полета, - влекут за собою вынужденные посадки.

Пилот сержант Скрипник (4 ЗАП) при перелете в хорошую погоду из-за потери ориентировки потерпел аварию в районе Измайлово; в том же полку мл. лейтенант Азизов при таких же метеусловиях и по той же причине потерпел катастрофу в районе Каменка.

Незнание материальной части, плохое качество предполетной и после полетной подготовки, отсутствие контроля за подготовкой и грубое нарушение наставлений и инструкций по технической эксплуатации также влекут за собой летные происшествия и невылеты на боевое задание.

Мл. лейтенант Алексеев (232 ШАП) на взлете с места вынужденной посадки на высоте 10-15 м обнаружил, что мотор начал давать перебои, развернулся, потерял скорость и самолет ударившись о землю сгорел.

Потеря боевого самолета произошла потому, что мл. воентехник Кононов не проверил устойчивую работу мотора на номинальных оборотах; мл. лейтенант Алексеев нарушил наставление по производству полетов, а инженер 232 ШАП, военинженер 3 ранга Прилепский не проконтролировал подготовку и вылет самолета с места вынужденной посадки.

Пилот-сержант Дубин (299 ШАП) потерпел катастрофу вследствие того, что в полете из-за образовавшейся течи масла, мотор был перегрет и заклинился. При вынужденной посадке самолет разбит, а летчик погиб.

Неоднократные случаи перегрева моторов в полете вследствие того, что летный состав или форсировал мотор или летал с закрытыми заслонками радиаторов, открытие высотного корректора на неположенной высоте, повреждение покрышек и разрыв камер тормозных колес, как результат резкого торможения - повлекли за собой аварии мотора, вынужденные посадки и невыход на боевое задание.

Невыполнение наставлений, инструкций и указаний по технической эксплуатации материальной части, а также отсутствие дельного технического руководства со стороны инженеров-командиров, особенно в зимних условиях, привело к тому, что в течение зимы на самолете Ил-2 с мотором АМ-38 имел место ряд случаев образования трещин в головках блоков мотора и разрывов сот маслорадиаторов.

При расследовании этих случаев было установлено, что технический состав некоторых частей не соблюдал элементарных правил эксплуатации винтомоторной группы самолета Ил-2 и указаний УЭР ГУ ВВС о подготовке материальной части к зимней эксплуатации.

Воду и масло своевременно не сливали, в результате чего они замерзали и портили детали мотора и самолета; прогрев мотора производили не открывая бронелюков, прогрева маслорадиаторов горячим воздухом совсем не производили.

Так, например, в 6 ГШАП на 2-х моторах замерзла вода в головках блока, появились трещины в них и моторы вышли из строя на продолжительное время. Инженер полка военинженер 3 ранга Мороз, зная о возможности замерзания воды в головках блока, не проинструктировал технический состав о порядке прогрева мотора при низких температурах, так как не проанализировал особенностей системы охлаждения самолета Ил-2. Техник, подогревая мотор горячей водой обычно прекращает проливку, ориентируясь по температуре воды выходящей из нижних сливных кранов; однако для данной системы этого недостаточно, вода в головках блока может остаться холодной и при низких температурах замерзнуть.

Этим самым военинженер 3 ранга Мороз свою роль технического руководителя подчиненного ему технического состава не выполнил.

В 1 ЗАБ было выведено из строя большое количество маслорадиаторов из-за неполного слива из них масла и несоблюдения правил запуска и прогрева моторов.

Ст. инженер 1 ЗАБ военинженер 1 ранга Кравченко, зная, что применяется летнее масло, имея указания о разжижении его бензином и о подогреве головок блока не принял надлежащих мер, в результате чего материальная часть только что полученная с завода стала не боеспособной.

Приведенные выше факты свидетельствуют о том, что не весь инженерно-командный состав учитывает опыт эксплуатации материальной части, особенно в зимних условиях, мало уделяет внимания повседневному инструктажу летного и технического состава, не занимается техническим анализом причин отказов и дефектов материальной части, а сплошь и рядом идет по линии наименьшего сопротивления - объясняя целый ряд факторов, зависящих исключительно от неправильной эксплуатации производственными и конструктивными дефектами. Кроме того инженерно-командный состав, отвлекаясь от своих непосредственных обязанностей и занимаясь вопросами снабжения, забывает о том, что при правильной эксплуатации материальной части как на земле, так и в воздухе будет меньше поломок и отказов, а следовательно и будет меньше требоваться запчастей для ее восстановления.

Такое состояние технической эксплуатации нетерпимо, необходимо всему летно-техническому составу, командирам всех степеней и инженерам - командирам коренным образом изменить свое отношение к эксплуатации материальной части.

В целях улучшения качества технической эксплуатации приказываю:

1. Инженерам-командирам осознать свое назначение технического руководителя летно-технического состава, требовать от него неуклонного выполнения инструкций, указаний и наставлений по эксплуатации материальной части как в воздухе, так и на земле.

2. Ст. инженера 1 ЗАБ военинженера 1 ранга Кравченко за непринятие мер и невыполнение указаний УЭР ГУ ВВС по эксплуатации материальной части, что повело за собой массовый выход самолетов из строя - арестовать на 10 суток с исполнением служебных обязанностей и удержанием 50% заработанной платы за каждый день ареста.

3. Гл. инженеру ВВС ПРИВО военинженеру 1 ранга Гурковичу не организовавшему обеспечение 1 ЗАБ средствами подогрева моторов и за то, что будучи лично в 1 ЗАБ не принял надлежащих мер по наведению порядка в обслуживании самолетов - объявить выговор.

4. Обратить внимание командира 1 ЗАБ генерал-майора авиации Папивина на отсутствие должной организации техническо-эксплуатационной службы в 1 ЗАБ и неправильную оценку причин выходов самолетов из строя.

5. Организовать во всех частях ВВС, в том числе и в действующей армии, занятия с летно-техническим составом по изучению материальной части и ее эксплуатации. Занятия проводить на материальной части методом непосредственного показа с разбором возможных дефектов и способов их устранения.

6. В ЗАП"ах и авиашколах иметь специальные классы, оборудованные наглядными пособиями и действующими макетами для отработки как у летчика, так и у техников последовательности и автоматизма в эксплуатации самолета.

Начальнику УВУЗ ВВС пересмотреть табели оборудования классов, программы и методические указания по обучению летно-технического состава материальной части и ее эксплуатации.

7. Организовать жесткий контроль подготовки материальной части к вылету, выполнения регламентных работ и технических разборов в соответствии с НЭТС-40.

8. Командирам полков систематически проверять у летного состава технику пилотирования, а инженерам полков произвести проверку знания материальной части и правил ее эксплуатации у всего летно-технического состава.

9. Каждое летное происшествие или невыход на боевое задание должно быть немедленно расследовано в соответствии с приказом НКО N 0133-38 года и донесено по команде и немедленно приняты предупредительные меры.

10. При проверках и инспектировании частей вменить в обязанность поверяющим тщательно контролировать выполнение всем летно-техническим составом действующих наставлений, инструкций по эксплуатации материальной части и привлекать к суровой ответственности виновных в неисполнении их.

11. ГУ ВВС издавать один раз в 3 месяца "Эксплуатационный бюллетень" для обобщения опыта по эксплуатации материальной части в воздухе и на земле.

Существующий в УЭР ГУ ВВС порядок издания указаний по отдельным вопросам эксплуатации материальной части и устранению дефектов - сохранить. (Зам. командующего ВВС генерал-лейтенант авиации Петров, за чл. военсовета ВВС бригадный комиссар Руденко, зам. начальника штаба ВВС генерал-майор авиации Беляев) (1635,103).

27 февраля 1942 вышел приказ НКАП N 154с в дополнение к приказу НКАП N 39с от 15 января 1942 по изготовлению заводом 169 отсеков фюзеляжа к самолету Ил-2 для завода 30:

1. Завод 45 (бывший МАВИАТ) включить в состав завода 169 со всеми кадрами, площадью, оборудованием и прочими имущественными ценностями...

2. Завод 45 исключить из числа действующих заводов 6 ГУ (1532,3).

27 февраля 1942 А.И.Ш. от Г.М.М. был направлен приказ ВВС для просмотра и визы "О технической эксплуатации самолетов Ил-2 с АМ-38. В течение зимы 1941-1942 имел место ряд летных происшествий и дефектов на самолете Ил-2 с АМ-38, явившихся в значительной мере результатом неправильной эксплуатации из ЛТ составом, как в воздухе, так и на земле (1635,98).

27 февраля 1942 ГИ ВВС Петров направил НКАП А.И.Ш. для проверки и визы проект приказа "О дефектах техэксплуатации Ил-2 АМ-38", подготовленный по приказанию Г.М.М. (1635,102).

27 февраля 1942 вышло постановление ГКО N 1353сс о поставке НКАП к 1 апреля 1942 ВВС ВМФ 58 самолетов ДБ-3Ф в варианте торпедоносца и миноносца (1546,143).

27 февраля 1942 П.О.Сухой направил начальнику НИИ ВВС П.И.Федорову объяснительную записку к эскизному проекту истребителя с мотором М-71. Самолет предполагалось создавать на базе одноместного бронированного штурмовика Су-6 М-71. Предусматривалось относительно сильное для истребителя бронирование (вес брони 135 кг). Спереди бронестекло и бронещиток толщиной 8 мм, сзади летчик был защищен в секторе 30 градусов бронеспинкой и бронесиденьем толщиной 12 мм, бронезаголовником толщиной 8 мм. Бензобак сзади имел бронещиток толщиной 12 мм.

Вооружение, в принципе, достаточно мощное: две крыль-евых пушки ВЯ-23 (конструкции А.А. Волкова и С.Я. Ярцева) с боезапасом 160 снарядов и синхронный крупнокалиберный пулемет БС с боезапасом 300 патронов. Недостатком пушекВЯ-23 при стрельое по воздушным целям. Исходя из практики воздушных боев с бомбардировщиками противника, лучше было бы использовать две пушки НС-37 (конструкции А.Э. Нудельмана и А.С. Суранова) или Ш-37 (конструкции Б.Г. Шпитального). Их устанавливали на штурмовиках (6406).

27 февраля в 1942 году П.О.Сухой направил начальнику НИИ ВВС П.И.Федорову объяснительную записку к эскизному проекту истребителя «Су-7» (первый) с мотором «М-71». Самолет предполагалось создавать на базе одноместного бронированного штурмовика «Су-6» «М-71». Предусматривалось относительно сильное для истребителя бронирование (вес брони 135 кг). Спереди бронестекло и бронещиток толщиной 8 мм, сзади летчик был защищен в секторе 30 градусов бронеспинкой и бронесиденьем толщиной 12 мм, бронезаголовником толщиной 8 мм. Бензобак сзади имел бронещиток толщиной 12 мм. Вооружение: две крыльевых пушки «ВЯ-23» (конструкции А.А.Волкова и С.Я.Ярцева) с боезапасом 160 снарядов и синхронный крупнокалиберный пулемет «БС» с боезапасом 300 патронов (15053).

27 февраля 1942 г. завод № 165, созданный 14 декабря 1941 г. на площадке переданной в НКАП мебельной фабрики № 2 им. Мазевского НКлеса по приказу № 1164с в системе 6ГУ НКАП для производства авиационных лыж, по приказу № 159с переименован в ГС завод № 497.

Директор (12.1941 г.-)- Д.И. Степин (11982).

27 февраля 1942 г. приказом НКАП № 157с в соответствии с постановлением ГКО № 1335с от 24 февраля 1942 г. на базе мастерских № 33 создан новый агрегатный завод для производства авиационных карбюраторов. Для организации завода из Перми переведены обратно в Москву часть оборудования и личного состава. По приказу № 230с от 24.03.1942 г. новому заводу присвоено наименование ГС завод № 315 НКАП при 4ГУ.

По приказу НКАП № 122с от 27.02.1943 г. заводу № 315 НКАП переданы оборудование и личный состав филиала завода № 25, расположенного на территории опытного завода ЦИАМ.

По приказам № 171с от 8.03.1944 г. и № 206сс от 21.03.1944 г. для расширения производства в состав завода № 315 влит завод № 487 НКАП вместе с ОКБ-487. Его территория числилась как площадка № 2 завода № 315. В 08.1945 г. она была отдана заводу № 476 НКАП.

Производство карбюраторов.

После войны выпускал топливную аппаратуру для ТРД (топливные насосы, форсунки, распределители, баростаторы, регуляторы). Принимало участие в программе создания ОК «Буран».

С 1.05.1956 г. завод передан в 3ГУ. В начале 1970-х г. на базе ММЗ «Знамя революции» создано ПО, в которое вошли также МЗ «Знамя», Гаврилов-Ямский машиностроительный завод (сначала был филиалом), Алтуфьевский филиал завода. С 1994 г.- ОАО «МПО им. И.И. Румянцева». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Производство (2004 г.): гидравлические системы топливопитания и управления авиационными ГТД; агрегаты и устройства управления ГТД; средства электрогидроавтоматики для управления металлургическим, прессовым, горнорудным оборудованием, дорожно-транспортными и строительными машинами.

Численность персонала (1.01.2003 г.)- 2217 чел.

Директор (06.1942-43 г.)- А.М. Сильнов, (02(05).1943 г.-)- А.С. Субботин, И.Д. Соломонович, (11.1945-54 г.)- Г.Д. Брусникин (затем- директор завода № 43), Кононенко, Ю.Н. Смирнов, (1963-92 г.)- И.И. Румянцев. Гендиректор (-1998-2004 г.-)- В.И. Дидилов.49

Гл. инженер (1943 г.)- С.А. Громов, (2002 г.)- А.А. Пискунов.

Зам. гендиректора по коммерции и ВЭС (2002 г.)- Л.М. Халфун.69

Гл. конструктор (06.1943-84 г.)- Ф.А. Коротков.

Производство: карбюраторы К-38, К-105Ф, -БП для М-105, АК-82БП, АК-90БП для АШ-82, К-107БП для М-107, К-85, К-87, АК-88Б, К-42БП; агрегаты дозировки топлива АДТ-10 для РД-10, АДТ-20 для РД-20; топливная аппаратура для АЧ-30Б, РД-500, АМ-3М, РД-45Ф, ВК-1, РД-9, НК-12, Р15Б; САР 59А для РД-33 (1978-).

ГС Завод № 315 НКАП, завод № 315-33 МАП, ММЗ, ММПО «Знамя революции», Машиностроительное ПО (МПО) им. И.И. Румянцева, ОАО «МПО им. И.И. Румянцева»

г. Москва ул. Н. Масловка, 33

125015 г. Москва, ул. М. Расковой, 34 тел. 285-39-80, 964-83-43

ОКБ-315-33 НКАП, МАП, ОКБ-315 МАП, ГКАТ, МАКБ (Московское агрегатное) "Темп", НПП «ЭГА», АООТ, ОАО «ЭГА»

125015 г. Москва ул. Правды, 23 тел. 285-99-65

По приказу № 896с от 19.12.1942 г. на заводе № 315 было образовано ОКБ из местных кадров для создания новых карбюраторов. Гл. конструктором назначен Н.Г. Гладченко (до этого работал на заводе № 20). Далее по приказу № 136с от 8.03.1943 г. ОКБ было укреплено кадрами и оборудованием ОКБ завода № 33 и ОКБ завода № 20 НКАП. Далее на заводе создана база по агрегатам питания авиадвигателей для развития данных работ. Для этого по приказу № 336с от 3.06.1943 г. образовано единое ОКБ-315-33 НКАП на базе ОКБ завода № 33 и ОКБ завода № 315. Гл. конструктором ОКБ и обоих заводов назначен Ф.А. Коротков.

Для помощи серийному производству на заводе № 33 организован филиал ОКБ-315-33 (в 1957 г. филиал преобразован в самостоятельное ОКБ-33 МАП).

По приказу № 280с от 6.07.1945 г. филиал ОКБ завода № 55 при заводе № 315 по агрегатам топливопитания дизелей в полном составе передан в состав ОКБ-315-33 как отдел.

По приказу № 438с от 8.07.1946 г. в составе ОКБ-315-33 образован КО по аппаратуре топливопитания реактивных двигателей (начальник- Н.И. Макаров).

В 1945 г. создан первый отечественный карбюратор с непосредственным впрыском ВК-4 для АШ-73ТК. С 1946 г. началась разработка аппаратуры топливопитания для ТРД и ПВРД. В начале 1950-х г. начались работы по созданию командно-топливных агрегатов (КТА) для ТВД.

В 1957 г. ОКБ-315-33 переименовано в ОКБ-315. В 1963 г. на базе ОКБ-315 вновь создается объединенное ОКБ-315-33 с Пермским филиалом на заводе № 33. С 1967 г. ОКБ-315-33 переименовано в МАКБ «Темп». С 1992 г. получило название НПП «Электронно-гидравлической автоматики («ЭГА»). В 2002 г. входит в ММПП «Салют». По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

С 1965 г.- разработка многофункциональной системы автоматического регулирования (САР) для Ту-144, в которую, помимо регулирования основного и форсажного контуров, волши агрегаты регулирования компрессора и соплового аппарата. Принимало участие в программе создания ОК «Буран».

Работы (2002 г.): создание электронных гидравлических, гидромеханических систем питания и регулирования для авиационных и наземных ГТД; плунжерные, центробежные и шестеренные насосы.

Численность персонала (2002 г.)- 900 чел.

Гл. конструктор (12.1942 г.-)- Н.Г. Гладченко, А.А. Артемьев, (06.1943-84 г.)- Ф.А. Коротков (до этого- гл. конструктор завода № 33), (1984-2004 г.-)- В.И. Зазулов.

Ответственный руководитель (1963-84 г.)- Ф.А. Коротков. Гендиректор (1993-2004 г.-)- В.И. Зазулов.

1-й зам. гл. конструктора (2002 г.)- А.Л. Аршавский. Зам. гл. конструктора (06.1943 г.-)- Н.Г. Гладченко, (06.1943 г.-)- А.А. Артемьев; по дизельной аппаратуре (07.1945 г.-)- Н.И. Макаров; по аппаратуре ТРД (07.1946 г.-)- Н.И. Макаров; (1974-84 г.)- В.И. Зазулов.

Зам. гендиректора (2002 г.)- С.Н. Ломовицкий.

Создано: карбюраторы К-35, К-87, К-105, К-38, АК-88, АК-63; АДТ-10 для РД-10, АДТ-20 для РД-20; регулятор оборотов ТНА и регулятор подачи топлива для РД-012, часовой механизм отсечки топлива для РД-036; КТА для НК-12; часовое устройство для РСЗО "Вихрь" (1958), насос-регулятор НР-22 (1966); САР для Ту-144; САР 59А для РД-33, САР для АЛ-31Ф; регулятор подачи водорода в ГПВРД (программа "Орел") (1990-е).

Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат», ОАО «ГМЗ «Агат»

152240 г. Гаврилов-Ям Ярославской обл. пр. Машиностроителей, 1 тел. 23-264 gmzagat.ru

Создан в 1968 г. Являлся филиалом ММЗ «Знамя революции». С начала 1970-х по начало 1990-х г. входил в ПО «Знамя революции». Входит в состав ММПП «Салют» с 04.2003 г. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Численность персонала (2002 г.)- 787 чел.

Гендиректор (-2002-05 г.-)- В.Н. Корытов.

Технический директор (2002 г.)- А.А. Николаев.

Зам. гендиректора: по по маркетингу и финансам (2002 г.)- Н.И. Кружков; по снабжению и транспорту (2002 г.)- Л.И. Новожилова.

Члены совета директоров (23.04.2004 г.-)- В.Н. Корытов, В.И. Брылев, Н.И. Бирук, Ю.С. Елисеев, М.А. Скворцов, С.И. Грачев, И.Н. Горбаткина, А.Ю. Трубкин, С.М. Федотов.

Производство: (2004 г.) топливорегулирующая аппаратура авиационных ГТД (регулятор топлива РТ-8У, ограничители: оборотов ОГ-8-4, ОГВ-25, скорости ОС-2, степени сжатия ОСС-86; распределители топлива: РТФ-59Б, РТ-59И, РТФ-31А, РТО-55; клапаны: сброса и останова КСО-59А, предохранительный ПК-88; насосы центробежные ДЦН-82, ДЦН-78, ДЦН-80; автомат управления АДУ-2С); гидроаппаратура для грузоподъемной, дорожно-строительной и коммунальной техники; разработка системы запуска ГТУ; мотоблоки «Салют-5» для сельского хозяйства (10776).

27 февраля 1942 г. приказом № 157с в соответствии с пост. ГКО № 1335с от 24.02.1942 г. на базе мастерских создан новый агрегатный завод для производства авиационных карбюраторов. Для организации завода из Перми переведены обратно в Москву часть оборудования и личного состава. По приказу № 230с от 24.03.1942 г. новому заводу присвоено наименование ГС завод № 315 НКАП при 4ГУ (ГС Завод № 315 НКАП, Завод № 315-33 НКАП, МАП, ММЗ, ММПО «Знамя революции», Машиностроительное ПО (МПО) им. И.И. Румянцева, ОАО «МПО им. И.И. Румянцева» /г. Москва ул. Н. Масловка, 33/ /127015  г. Москва ул. М. Расковой, 34 тел. 685-39-80, 964-83-43/). В 06.1942 г. - завод № 315-33.

По приказу НКАП № 122с от 27.02.1943 г. заводу № 315 НКАП переданы оборудование и личный состав филиала завода № 25, расположенного на территории опытного завода ЦИАМ.

По приказам № 171с от 8.03.1944 г. и № 206сс от 21.03.1944 г. для расширения производства в состав завода № 315 влит завод № 487 НКАП вместе с ОКБ-487. Его территория числилась как площадка № 2 завода № 315. В 08.1945 г. она была отдана заводу № 476 НКАП.

Производство карбюраторов.

После войны выпускал топливную аппаратуру для ТРД (топливные насосы, форсунки, распределители, баростаторы, регуляторы). Принимало участие в программе создания ОК «Буран».

С 1.05.1956 г. завод передан в ЗГУ. В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР.

С середины 1960-х  г. проведена реконструкция предприятия: построены сборочно-испытательный комплекс, автоматизированное гальваническое производство; выведено на окраину города заготовительное производство с кузнечно-прессовым, автоматным и заготовительным цехами. С 1969 г. начато освоение программного оборудования, станков с ЧПУ.

В начале 1970-х  г. на базе ММЗ «Знамя революции» создано ПО, в которое вошли также МЗ «Знамя», Гаврилов-Ямский машиностроительный завод (сначала был филиалом), Алтуфьевский филиал завода (был в 2000 г.). С 1994 г. - ОАО «МПО им. И.И. Румянцева». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Производство (2004 г.): гидравлические системы топливопитания и управления авиационными ГТД; агрегаты и устройства управления ГТД; средства электрогидроавтоматики для управления металлургическим, прессовым, горнорудным оборудованием, дорожно-транспортными и строительными машинами.

Численность персонала (1.01.2003 г.)- 2217 чел.

Директор (06.1942-43 г.)- А.М. Сильнов, (02(05). 1943 г.-)- А.С. Субботин, И.Д. Соломонович, (11.1945-54 г.)-  Г.Д. Брусникин (затем- директор завода № 43), Кононенко, Ю.Н. Смирнов, (1963-92 г.)- И.И. Румянцев. Гендиректор (1992-2005 г.-> В.И. Дидилов,49 (2005 г.-)- Л.М. Халфун.

Гл. инженер (1943 г.)- С.А. Громов, (2002 г.)- А.А. Пискунов.

Зам. гендиректора по коммерции и ВЭС (2002 г.)- JI.M. Халфун.69

Гл. конструктор (06.1943-84 г.)- Ф.А. Короткое.

Производство: карбюраторы: К-38, К-105Ф, -БП для М-105, АК-82БП, АК-90БП для АШ-82, К-107БП для М-107, К-85, К-87, АК-88Б, К-42БП; агрегаты дозировки топлива АДТ-10 для РД-10, АДТ-20 для РД-20; насосы: плунжерные для ВК-1; топливная аппаратура для АЧ-ЗОБ, РД-500, АМ-ЗМ, РД-45Ф, ВК-1, РД-9, НК-12, Р15Б, Д- 436; САР 59А для РД-33 (1978-); 50-мм мины (1942).

ОКБ-315-33 НКАП, МАП, ОКБ-315 МАП, ГКАТ, Московское агрегатное КБ (МАКБ) «Темп», НПП «Электронно-гидравлическая автоматика (ЭГА)», АООТ, ОАО «НПП «ЭГА» /127015  г. Москва ул. Правды, 23 тел. 685-91-40/

По приказу № 896с от 19.12.1942 г. на заводе № 315 было образовано ОКБ из местных кадров для создания новых карбюраторов. Гл. конструктором назначен Н. Г. Гладченко (до этого работал на заводе № 20). Далее по приказу № 136с от 8.03.1943 г. ОКБ было укреплено кадрами и оборудованием ОКБ завода № 33 и ОКБ завода № 20 НКАП. Далее на заводе создана база по агрегатам питания авиадвигателей для развития данных работ. Для этого по приказу № 336с от 3.06.1943 г. образовано единое ОКБ-315-33 НКАП на базе ОКБ завода № 33 и ОКБ завода № 315. Гл. конструктором ОКБ и обоих заводов назначен Ф.А. Короткое.

Для помощи серийному производству на заводе № 33 организован филиал ОКБ-315-33 (в 1957 г. филиал преобразован в самостоятельное ОКБ-3 3 МАП).

По приказу № 280с от 6.07.1945 г. филиал ОКБ завода № 55 при заводе № 315 по агрегатам топливопитания дизелей в полном составе передан в состав ОКБ-315-33 как отдел.

По приказу № 438с от 8.07.1946 г. в составе ОКБ-315-33 образован КО по аппаратуре топливопитания реактивных двигателей (начальник- Н.И. Макаров).

В 1945 г. создан первый отечественный карбюратор с непосредственным впрыском ВК-4 для АШ-73ТК. С 1946 г. началась разработка аппаратуры топливопитания для ТРД и ПВРД. В начале 1950-х  г. начались работы по созданию командно-топливных агрегатов (КТА) для ТВ Д.

В 1957 г. ОКБ-315-33 переименовано в ОКБ-315. В 08.1957 г.- в ведении ЗГУ МАП. В 1963 г. на базе ОКБ-315 вновь создается объединенное ОКБ-315-33 с Пермским филиалом на заводе № 33. С 1967 г. ОКБ-315-33 переименовано в МАКБ «Темп». С 1992(1) г. получило название НПП «Электронно-гидравлической автоматики («ЭГА»). В 2002 г. входит в ММПП «Салют». По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

С 1965 г. - разработка многофункциональной системы автоматического регулирования (САР) для Ту-144, в которую, помимо регулирования основного и форсажного контуров, вошли агрегаты регулирования компрессора и соплового аппарата. Принимало участие в программе создания ОК «Буран».

Работы (2002 г.): создание электронных гидравлических, гидромеханических систем питания и регулирования для авиационных и наземных ГТД; плунжерные, центробежные и шестеренные насосы.

Численность персонала (2002 г.)- 900 чел.

Гл. конструктор (12.1942 г.-)- Н. Г. Гладченко, А.А. Артемьев, (06.1943-84 г.)- Ф.А. Короткое {24.07.1908-88}, (1984-2004 г.-> В.И. Зазулов, (2004-05 г.-)-А.Л. Аршавский {4.12.1953-}.

1-й зам. гл. конструктора (2002 г.)- A.JL Аршавский. Зам. гл. конструктора (06.1943 г.-)- Н. Г. Гладченко, (06.1943 г.-)- А.А. Артемьев; по дизельной аппаратуре (07.1945 г.-)- Н.И. Макаров; по аппаратуре ТРД (07.1946 г.-)- Н.И. Макаров; (1974-84 г.)- В.И. Зазулов.49

i Ответственный руководитель (1963-84 г.)- Ф.А. Коротков. Директор (1984-93 г.)- В.И. Зазулов. Гендиректор (1993-2004 г.)- В.И. Зазулов, (2004-05 г.-)- А.Л. Аршавский.

Зам. гендиректора (2002 г.)- С.Н. Ломовицкий.69

Ведущие конструкторы: С.И. Пресняков, Д.М. Сегаль.

Создано: карбюраторы К-35, К-87, К-105, К-38, АК-88, АК-63; АДТ-10 для РД-10, АДТ-20 для РД-20; регулятор оборотов ТНА и регулятор подачи топлива для РД-012, часовой механизм отсечки топлива для РД- 036; КТА для НК-12; часовое устройство для РСЗО «Вихрь» (1958), насос-регулятор НР-22 (1966); насос- регулятор и форсажный насос для АЛ-21Ф; САР для Ту-144 (1965); CAP 59А для РД-33, САР для АЛ-31Ф, САР- 8А, -25, -40, -47, -53, -55, -57 (1963-80); САУ-31, -32, -59, -79, -86 (1971-90), САУ-1700 для РД-1700; агрегаты РЧВ-14, РЧВ-22 РР-15, РР-19, ДК-15, ДК-19, НР-63, «470» для РК «Гранит», «Метеорит», «Болид», Н-1, «Энергия-Буран»; регулятор подачи водорода в ГПВРД (программа «Орел») (1990-е); САУ силовых приводов для газоперекачивающих станций.101

Гаврилов-Ямский машиностроительный завод (ГМЗ) «Агат», ОАО «ГМЗ «Агат» /152240  г. Гаврилов-Ям Ярославской обл. пр. Машиностроителей, 1 тел. 23-264/

Создан в 1968 г. Являлся филиалом ММЗ «Знамя революции». С начала 1970-х по начало 1990-х  г. входил в ПО «Знамя революции». Входит в состав ММПП «Салют» с 04.2003 г. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Численность персонала (2002 г.)- 787 чел.69

Гендиректор (-2002-05 г.-)- В.Н. Корытов.

Технический директор (2002 г.)- А.А. Николаев.

Зам. гендиректора: по по маркетингу и финансам (2002 г.)- Н.И. Кружков; по снабжению и транспорту (2002 г.)- Л.И. Новожилова.

Производство: (2004 г.) топливорегулирующая аппаратура авиационных ГТД: регулятор топлива РТ-8У, ограничители: оборотов ОГ-8-4, ОГВ-25, скорости ОС-2, степени сжатия ОСС-86; распределители топлива: РТФ-59Б, РТ-59И, РТФ-31А, РТО-55; клапаны: сброса и останова КСО-59А, предохранительный ПК-88; насосы центробежные ДЦН-82, ДЦН-78, ДЦН-80; автомат управления АДУ-2С; агрегаты управления механизации компрессора АУМК-29, АУМК-89, стоп-кран СК-29; гидроаппаратура для грузоподъемной, дорожно- строительной и коммунальной техники; разработка системы запуска ГТУ; мотоблоки «Салют-5» для сельского хозяйства (11982).

27 февраля 1942 г. по приказу № 159с завод № 165 переименован в ГС завод № 497 (ГС Завод № 497 НКАП / г. Москва ул. Дубнинская, 68/). Производство мин ЯМ-5. Выпуск деревянных частей фюзеляжа ДБ-ЗФ для завода № 23.

По приказу № 384с от 15.05.1942 г. завод № 497 подчинен на правах филиала заводу № 23 НКАП для улучшения организации производства Ил-4. Начальник филиала- Д.И. Степин (11982).

27 февраля 1942 г. начальник Управления НКВД Рясной в правительственной телеграмме из Горького докладывал Наркому внутренних дел СССР Л.П.Берии: «по заводу № 80 нами приняты меры к розыску вагонов с порохами для М-13, отправленные заводу №80. 12 вагонов были разысканы и доставлены заводу 24 февраля» (12291).

Другие оборонные отрасли:

27 февраля 1942 года комиссия, куда входили начальники отделов КБ завода №92 (П.Ф. Муравьёв, главный в КБ по танковой артиллерии, В.Д. Мещанинов, Я.А. Белов и Горшков) рекомендовала отправить ЗИС-19 на государственные испытания. Но так получилось, что к концу февраля 1942 года актуальность орудия резко снизилась. Дело в том, что ГАЗ им. Молотова времени зря не терял. Там вместо замены пушки сменили танк. На свет появился ГАЗ-70 (070), который 6 марта 1942 года приняли на вооружение Красной Армии как Т-70. Этот танк выглядел явно лучше Т-60 по всем статьям. Конечно, полноценной заменой Т-50 он не являлся, но по броневой защите с лобовой проекции оказался близок, а главное, в нем вполне помещалась обычная 45-мм пушка (22879).

27 февраля 1942 года вышло предписание Арткома ГАУ КА, согласно которому к 9 марта на Гороховецкий артиллерийский научно-испытательный опытный полигон должны были поступить два танка: с завода №92 Т-60 с 37-мм пушкой ЗИС-19 и переработанный на ГАЗ Т-60 с 45-мм пушкой обр. 1938 года. На деле же события развивались совсем по иному сценарию. Поскольку к размещению командира орудия в башне было предъявлено немало претензий, заводское КБ внесло в исходный проект значительное число изменений, что потребовало времени. В результате перевооружённый танк прибыл на Гороховецкий полигон лишь 27 марта, и его башня к тому моменту претерпела массу метаморфоз.

Получившаяся в результате переделок конструкция имело немного общего со штатной башней Т-60. По сути, от неё осталась лишь нижняя часть. Башенный люк с крыши был перенесён на корму, вместо него был установлен смотровой прибор от Т-70. Сама башня получила весьма оригинальную, клиновидную форму, орудийная маска стала литой и по форме напоминала аналогичную деталь Т-70. С Т-70 башню роднило и размещение вооружения: прицел был смещён влево, а на его месте оказался пулемёт ДТ. Благодаря подобным метаморфозам внутренний объём башни увеличился, но об идее использования штатной башни Т-60 можно было забыть. Что же касается ГАЗ, то завод прислал свой танк только 18 апреля, и им оказался не перевооружённый на 45-мм пушку Т-60, а Т-70 (17468).

27 февраля 1942 года, согласно предписанию Арткома ГАУ КА, к 9 марта на Гороховецкий полигон АНИОП должны были поступить два танка: с завода № 92 Т-60 с 37-мм пушкой ЗИС-19 и переработанный на ГАЗ Т-60 с 45-мм пушкой обр. 1938 года. На деле же события развивались совсем по иному сценарию. 19 февраля 1942 года, за два дня до выхода на огневые тесты Т-60 с ЗИС-19, начались испытания опытного танка разработки ГАЗ. Машина, получившая официальный индекс Т-70, по сравнению с исходным вариантом ГАЗ-70 получила более мощное бронирование, при этом боевая масса поднялась до 9 тонн. На танк установили литую башню, изготовленную на заводе № 178, причем вместо 28—30 мм толщина стенок увеличилась до 50 мм. Башенный погон расширили до 1200 мм, что заметно улучшило условия работы командира (он же наводчик и заряжающий). Испытания Т-70 продолжались до 24 февраля, по результатам было сделано следующее заключение:

«1. Боевые свойства и тактические возможности танка Т-70 значительно превосходят таковые танка Т-60, агрегаты и детали которого использованы в конструкции Т- 70.

2. Все основные показатели характеристик танка Т- 70 — вооружение, бронирование, средние скорости движения, маневренность, проходимость в условиях снежных дорог и целины, обзорность превосходят соответствующие показатели танка Т-60, давая возможность использовать танк Т-70 в качестве легкого танка, могущего бороться с противотанковой артиллерией малого калибра, легкими и малыми танками, пехотой и механизированными войсками противника, а также служить в качестве танка непосредственной поддержки пехоты.

3. Легкий танк Т- 70 может быть принят на вооружение Красной Армии и запущен в серийное производство для замены Т-60.

4. Выявленные комиссией недостатки должны быть устранены заводом в порядке прилагаемого перечня.

5. Одновременно с запуском серийного производства ГАЗу необходимо продолжить испытания Т- 70 на прочность агрегатов в весенних и летних условиях».

Таким образом, вместо модернизации вооружения Т-60 ГАЗ избрал путь создания нового танка, который показал вполне удовлетворяющие ГАБТУ характеристики. Данный путь оказался верным, поскольку Т-60 имел минимальные возможности для улучшения, а армии требовался танк более высокого класса. Столь необходимый Красной Армии танк Т-50 так и не удалось запустить в крупносерийное производство. 6 января 1942 года вышло постановление ГКО № 1114, согласно которому выпуск Т-50 прекращался, вместо него завод № 174 переходил на изготовление запчастей для КВ-1. В сложившихся условиях Т-70 оказался именно тем танком, который мог, хоть и не полностью, но все же заполнить нишу Т-50 (17485).

27 февраля 1942 года 5-м отделом ГАБТУ КА рассматривался проект боевого десантного танкового прицепа (БДТП) инженер-конструктора завода №112 В.Е. Губанова. Это был укороченный корпус Т-34 со штатными башней и бронированием. Летом прицеп перемещался на гусеницах, зимой же катки и гусеницы снимались, а вместо них должны были устанавливаться лыжи. Согласно расчёту автора, масса БДТП составляла 10-15 тонн. Изготовляться они должны были бы в трёх вариантах — десантном, боевом-десантном и специального типа.

По мнению автора проекта, БДТП можно было сконструировать и построить на заводе №112 в кратчайшие сроки. Для ускорения работ опытные образцы должны были иметь обычные корпуса от Т-34, при этом боевая масса бронесаней возрастала до 15-20 тонн, а число мест для десанта увеличивалась с 10 до 15.

Проект бронесаней БДТП

. Там же обсуждались опытные бронесани Б-65 разработки завода №592. Эти сани боевой массой 20 тонн с трудом перевозились даже танком КВ-1. Для обсуждения разработок пригласили командиров и заместителей по технической части 31-й, 33-й, 62-й и 143-й танковых бригад, у которых имелся практический опыт ведения боевых действий в зимних условиях. Они однозначно высказались против таких громоздких проектов. По итогам совещания был составлен протокол:

«1. Предлагаемые заводами №592 и 112 прицепы к танкам весом 15-20 тонн совершенно неприемлемы, так как танк “КВ” по бортовым и главным фрикционам не имеет запаса, а танк “Т-34” будет работать на пределе.

2. Для обеспечения защиты танко-десантной роты танковой бригады, желательно разработать прицеп к танку “Т-34” со следующей характеристикой:

а) Вес — 5 тонн.

б) Экипаж — 15 человек.

в) Броня — 13-15 мм.

г) Бойницы: по бортам — 5

на корму — 2

вперёд — 2

д) Высота — 1,5-1,6 м.

е) Ширина — по колее танка.

ж) Выход — назад, на борта, днище.

з) Ходовая часть — колёсногусеничная.

и) Отцепка — от танка.

к) Буксирный крюк — сзади.

л) Обзорность — зеркалки по бортам, назад и вперед.

м) Удельное давление — не выше, чем у танка.

3. Количество прицепов на танковую бригаду — 5 штук.

4. Целесообразно для прицепов использовать танки “БТ” без башни, моторно-трансмиссионной группы, переоборудовав их в соответствии с требованиями к десантному прицепу.

5. Для буксировки прицепов на марше, в штат танковой бригады желательно включить тракторы из расчёта один трактор на два прицепа».

Этот текст содержал, по сути, первые тактико-технические требования на бронированные сани. Как видно, от идеи использования танков для создания саней участники совещания не отказывались. Но всем присутствовавшим на совещании было понятно, что боевая масса такого прицепа должна быть серьёзно уменьшена. Надо сказать, что указанные в протоколе требования оказались разумными, что показал дальнейший ход событий (17711).

27 февраля 1942 года первый экземпляр отчета об испытаниях ГАЗ-64-125 был отослан т. Поскребышеву с препроводительной на имя т. Сталина за подписями т. Акопова (нарком среднего машиностроения) и т. Бирюкова (комиссар ГАБТУ КА) с просьбой о показе и приемке на производство (15218).

27 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1354 О переводе в Москву Наркомхимпрома, Наркомрезинпрома, Наркомугля и Наркомэлектростанций. (7023, 44).

27 февраля 1942 года Приложение 1 к решению СЗ облисполкома от 27 февраля 1942 года № 1/82

Из списка заводов военной промышленности по Новосибирской области

№№  пп	Название завода	Место нахождения

1	2	3

1. НКАП

1	Завод № 51	г. Новосибирск

2	Завод № 43	г. Новосибирск

3	Завод № 23	г. Новосибирск

4	Завод № 301	г. Новосибирск

5	Завод № 165	г. Новосибирск

6	Завод № 115	г. Новосибирск

7	Завод № 153	г. Новосибирск

8	Завод № 388	г. Новосибирск

9	Завод № 335 (строительство)	г. Новосибирск

10	Трест № 7	г. Новосибирск

11	Завод № 296	р.п. Бердск

12	Завод № 9	р.п. Бердск

<...>

14	Завод № 266	г. Томск

2. НАРКОМАТ ВООРУЖЕНИЯ

15	Завод № 69	г. Новосибирск

16	Завод № 188	г. Новосибирск

17	Завод № 350	г. Новосибирск

18	Завод № 524	г. Новосибирск

<...>

3. НАРКОМАТ БОЕПРИПАСОВ

25	Завод № 564	г. Новосибирск

26	Комбинат № 179	г. Новосибирск

27	Стройуправление комбината № 179	г. Новосибирск

28	Завод № 77	г. Новосибирск

29	Завод № 65	г. Новосибирск

30	Завод № 187	г. Новосибирск

31	Завод № 55	г. Новосибирск

32	Завод № 512	г. Новосибирск

33	Завод № 513	г. Новосибирск

34	Завод № 386 (строительство)	г. Новосибирск

35	Завод № 635	г. Новосибирск

36	Завод № 176	г. Новосибирск

37	Завод № 359	г. Новосибирск

<...>

4. НАРКОМАТ СТАНКОСТРОЕНИЯ

53	Завод имени Воскова	г. Новосибирск

54	Завод имени XVI Партсъезда (№ 230)	г. Новосибирск

57	Завод № 13 (строительство)	г. Новосибирск

<...>

6. НАРКОМАТ МИНВООРУЖЕНИЯ

60	Коломенский завод	г. Белово

61	Апрелевский завод (память 1905 года)	г. Белово

62	Завод «Манометр»	г. Томск

63	Завод ППО	г. Топки

64	ЛЕНГЗИП	г. Томск

65	Завод «Молодой ударник»	г. Томск

66	Завод ОМЗ № 5	г. Томск

Секретарь СЗ облисполкома	М. Федин

ГАНО. Ф. Р—1020. Оп. 5«а». Д. 33. Л. 108-109 (23995).

Армия:

27 февраля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 27 февраля наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

Наши части, действующие на отдельных участках Ленинградского фронта, за три дня боёв с противником разрушили 11 немецких дерево-земляных огневых течек, 30 блиндажей и землянок, уничтожили немецкий танк, 3 орудия, 24 пулемёта, 4 миномётные батареи. В результате активных операций наших войск противник потерял убитыми 2.500 солдат и офицеров.

Бойцы стрелковой части под командованием тов. Дегтярёва овладели деревней С., превращенной немцами в сильный узел сопротивления. Двигаясь за огневым валом артиллеристов, наши пехотинцы стремительной атакой выбили немцев из деревни и перерезали важную коммуникационную линию врага. Противник оставил на поле боя свыше 100 солдат и офицеров.

Наша часть под командованием тов. Князькова (Калининский фронт) в результате ожесточённого боя в районе Т. захватила 4 немецких орудия, 32 пулемёта, 200 винтовок, 30.000 патронов и другое вооружение. Противник потерял убитыми 400 солдат и офицеров. На другом участке бойцы под командованием тов. Зыгина уничтожили 160 немецких солдат и офицеров.

Объединённые отряды крымских партизан под командованием тт. К. и Я. совершили налёт на крупную продовольственную базу немецких и румынских войск. Все запасы, созданные оккупантами, были уничтожены. Крупное поражение советские патриоты нанесли немецкой части, пытавшейся окружить партизан. После пятичасового боя гитлеровцы были вынуждены отступить, оставив на месте сражения более 200 убитых солдат и офицеров.

Пленный унтер-офицер 5 роты 337 полка 208 немецкой пехотной дивизии Рудольф Бодо рассказал: «Наша дивизия прибыла на советско-германский фронт из Франции в середине января. В первый же день мы встретились с солдатами 20 полка. Уже один их внешний вид вызывал всеобщий смех. Солдаты были закутаны в различные лохмотья и имели жалкий вид. Но когда мы узнали, что в ротах 20 полка осталось всего лишь по 18—25 человек, нам было уже не до смеха. Мы все пали духом. С 16 января по 6 февраля наша 5 рота потеряла 110 человек. В числе убитых: командир роты обер-лейтенант Гольдгоф, лейтенант Гешвандер, унтер-офицеры Фильцингер, Франц, обер-фельдфебель Нитшке, фельдфебель Форкерт. Ещё большие потери понесла 6 рота. Она насчитывала 190 человек. Через три недели в 6 роте осталось только 45 человек».

У убитого финского шюцкоровца, фамилию которого установить не удалось, найдено два письма от жены. Приводим краткие выдержки из них: «Вернётся ли с фронта кто-нибудь и когда-нибудь в живых? Наши правители заварили такую кашу, которую они не в силах расхлебать. Хлеба больше ждать неоткуда. Всех нас ждёт голодная смерть. Финляндия уже давно бы подписала мир, но Германия этому препятствует. Я уверена, что если не заключат мир, то все наши мужчины будут уничтожены, да и мы все погибнем».

Получено сообщение о чудовищном преступлении гитлеровских людоедов, совершённом ими в городе Новозыбкове, Орловской области. В течение одной ночи немецко-фашистские изверги уничтожили 380 семейств. Они расстреляли более 1.000 стариков, женщин и подростков, а маленьких детей закопали живыми в землю.

Лучшие машинисты Ашхабадского паровозного депо тт. Климов, Ковалевич, Чешенко, Качалов, Козленков и Масюков за полтора месяца сэкономили 63.000 килограммов нефти и значительно ускорили продвижение своих поездов.» (15053).

27 февраля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 27 февраля наши войска после упорных боёв с противником на разных участках фронта заняли несколько населённых пунктов. Противник несёт большие потери в технике и особенно в людях.

За 26 февраля в воздушных боях сбито 3 и уничтожено на аэродромах 16 самолётов противника. Всего за этот день уничтожено 19 немецких самолётов. Наши потери — 5 самолётов.

За 27 февраля под Москвой в воздушных боях сбито 3 и уничтожено огнём зенитной артиллерии 3 самолёта противника, а всего в этот день под Москвой уничтожено 6 немецких самолётов.

За 26 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 150 немецких автомашин с войсками и грузами, около 70 повозок с боеприпасами, 11 орудий, 2 зенитно-пулемётные точки, рассеяно и частью уничтожено до эскадрона всадников и до батальона пехоты противника.

В двадцатых числах февраля на одном из участков фронта Южного направления немецкое командование подтянуло из резервов свежие румынские и немецкие части и бросило их в контратаку против наших войск. Произведя перегруппировку сил, наши войска стремительными фланговыми контрударами обрушились на наступавшие румыно-немецкие части, смяли их и вынудили к поспешному и беспорядочному отходу. В этих боях наголову разгромлена 1 пехотная дивизия румын, нанесено тяжёлое поражение 113 немецкой пехотной дивизии. Противник оставил на поле боя около 7.500 убитых. Наши войска захватили: 30 орудий, 35 миномётов, 638 винтовок. 10 пулемётов, 36 автомашин, 70.000 патронов и много другого военного имущества. Уничтожено 27 немецких орудий и 40 миномётов. Захвачены пленные.

Бойцы одной нашей части, действующей на Западном фронте, преодолевая сильное огневое сопротивление противника, заняли важный оборонительный рубеж Н. В результате боя захвачено одно орудие, 3 пулемёта, 4 ящика мин, 200 снарядов, много патронов и нанесён серьёзный урон живой силе противника. На другом участке часть под командованием тов. Иовлева захватила 3 немецких орудия, 4 пулемёта и большое количество мин.

За два дня боёв наши части, действующие на отдельных участках Ленинградского фронта, продолжая продвигаться вперёд, захватили у немцев 64 орудия разных калибров, 24 пулемёта, 7 миномётов, много винтовок и автоматов, 26.000 винтовочных патронов, свыше 1.000 ручных гранат и другое военное снаряжение и имущество. На поле боя враг оставил до 700 трупов солдат и офицеров.

Группа бойцов в количестве 15 человек, возглавляемая политруком тов. Титаренко (Юго-Западный фронт), встретилась с отрядом противника, насчитывавшим 200 человек. Гитлеровцы пытались окружить красноармейцев. Наши бойцы, подпустив немцев на близкое расстояние, забросали их гранатами, а затем перешли в штыковую атаку. В результате смелых действий 15 храбрецов уничтожили более 100 гитлеровцев.

Пленный фельдфебель 2 немецкой учебной роты Гюнтер Либельт сообщил: «Немецкое командование собрало в Днепропетровске 800 выздоравливающих больных и раненых солдат и направило их в Лозовую, где должен был формироваться новый полк. Я тоже попал в этот эшелон. Добраться до Лозовой нам не удалось, так как туда уже вступили русские войска. Перед нами встал вопрос что делать дальше? Среди солдат начался разброд. Многие разошлись, дезертировали, а остальные, в том числе и я, решили сдаться в плен».

Пленный 2 роты 5 егерского полка 1 румынской пехотной дивизии Писат Семен рассказал: «В последнее время питание резко ухудшилось. Норму хлеба уменьшили наполовину. Солдат получает хлеб сразу на три дня, но съедает его за один день, а потом голодает. В нашей роте было 4 случая умышленного членовредительства. Недавно нам зачитали приказ, в котором говорилось, что из полка дезертировало 80 солдат».

Отступая из села Кривцова, Курской области, гитлеровские бандиты сожгли 75 домов, ограбили и убили 60 колхозников.

Ценный подарок к XXIV годовщине Красной Армии подготовили колхозники Сузакского, Ленинского и Октябрьского районов, Джалал-Абадской области. Они сдали в воинскую часть 70 коней с полным кавалерийским снаряжением.» (15053).

27 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 1353 О сформировании авиационной группы резерва Ставки Верховного Главного Командования. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 22, лл. 42-43 (11012).

27 февраля 1942 г. вышло ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГКО-1353сс

Москва, Кремль

О сформировании авиационной группы резерва Ставки Верховного Главного Командования

Для выполнения заданий Ставки Верховного Главного Командования по борьбе с морскими силами противника - Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Обязать ВВС КА т. Жигарева к 1 апреля 1942 года сформировать авиационную группу резерва Ставки Верховного Главного Командования в составе:

3 авиаполка истребителей - Як-1;

3 авиаполка истребителей - Лагг-3;

3 авиаполка пикирующих бомбардировщиков Пе-2;

2 авиаполка торпедоносцев ДБ-3фт.

Авиационную группу дислоцировать на территории Ленинградского фронта.

2. Обязать НКВМФ т. Кузнецова сформировать для авиагруппы резерва Ставки Верховного Главного Командования к 1 апреля 1942 года:

2 авиаполка пикирующих бомбардировщиков по 20 самолетов Пе-2 в каждом;

1 авиаполк истребителей - 20 самолетов Як-1;

1 авиаполк истребителей - 20 самолетов Лагг-3.

К 1 мая 1942 года:

2 авиаполка торпедоносцев по 20 самолетов ДБ-3фт.

3. Обязать ВВС КА т. Жигарева:

а) На укомплектование формируемых т. Кузнецовым авиаполков к 1 апреля 1942 г. передать из числа поступления от промышленности Пе-2 - 40 самолетов, Як-1 - 20 самолетов, Лагг-3 - 20 самолетов, ДБ-3фт - 40 самолетов с завода 126;

б) выделить для авиагруппы из числа подготовленных в запасных авиаполках ВВС Красной Армии один авиаполк пикирующих бомбардировщиков и четыре авиаполка истребителей по 20 самолетов в каждом;

в) На укомплектование авиаполков ВВС Балтийского Флота передать в распоряжение НКВМФ т. Кузнецова из частей авиации Главного Командования 18 самолетов ДБ-3ф и из поступлений от промышленности - 32 самолета Пе-2 и 32 самолета - Як-1 в марте 1942 года;

г) К 1 апреля 1942 года сформировать и укомплектовать личным составом Штаб авиагруппы резерва Ставки Верховного Главного Командования.

4. Обязать НКАП т. Шахурина к 1 апреля с.г. оборудовать самолеты ДБ-3ф торпедоносных авиаполков торпедо и минодержателями (Т-18 и МД-39).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ И. СТАЛИН

Выписки посланы: т.т. Маленкову, Жигареву, Кузнецову (НКВМФ), Шапошникову, Шахурину (11434).

27 февраля 1942 один ДБ-3Ф поставил 1 мину на выходе из Бек-фьорда; 1 марта один ДБ-3Ф - 1 мину в проливе Бессесунд; 29 марта один Ил-4 - I мину в проливе Магерейсунд; 1 июня один Ил-4 - 1 мину у Петсамо; 15 июня пять Ил-4 - 5 мин АМГ-1 в проливе Брейсунд. Каких-либо достоверно подтвержденных потерь противник на этих заграждениях не понес, поэтому в 1943 г. было выставлено только две мины (2867,31). За 1942 г. авиация флота выставила всего 18 мин. Причем, были осуществлены лишь две групповые постановки, в которых задействовались 5 и 3 самолета соответственно, в остальных случаях действовали одиночные машины (2867,31).

Рано утром 27 февраля 1942 г. три пары электротанкеток Казанцева ЭТ-1-627 в ходе боевых действий на Крымском полуострове в целом успешно были использованы для уничтожения долговременных огневых сооружений немецко-фашистских войск, осаждавших Севастополь [10]. Кроме того, в ходе боев элекгротанкетками было уничтожено несколько немецких танков. Заместитель командующего Севастопольского оборонительного района по инженерному оборудованию — начальник инженерных войск комбриг А.Ф. Хренов заказал в наркомате партию. Из доставленной партии шесть штук остались в Севастополе, а остальные были направлены в Симферополь. Затем ЭТ-1 -627 применили на Волховском фронте в ходе прорыва блокады Ленинграда. На их шасси также выпускали самоходные макеты танков для подготовки противотанкистов [11].

Несмотря на факты успешных действий сухопутных торпед (а фактически — дистанцион- но-управляемых машин), все же использование этих машин не было массовым. В целом, их дальнейшему развитию препятствовали:

-сложность точного наведения на цель сухопутной торпеды в условиях лесистой, сильно пересеченной и болотистой местности;

-необходимость управления машиной с расстояния не более 400—500 м при условии ее хорошей видимости;

-зависимость успешного выполнения задачи от условий видимости целей (ночь, туман, задымление, снегопад и т.п.);

-значительные габариты сухопутной торпеды (габариты Т-26 без башни или танкетки), делавшие ее заметной целью;

-пониженная маневренность машин группы «Подрывник», значительно уступающая маневренности серийных танков Т-26;

-недостаточный уровень защищенности сухопутной торпеды и уязвимость используемого в ней движителя;

-проблематичность установки на изделие артиллерийского вооружения,что потребовало бы применения автомата заряжания;

-несовершенство применяемых в трансмиссияхтанков и танкеток простых механических коробок передач (без синхронизаторов и бортовых фрикционов

сухого трения, не допускавших длительных пробуксовок);

-отсутствие приборов дистанционного наблюдения на торпеде для ориентирования оператора командной машины в пути следования, требовавшее предварительной разведки трассы движения;

-недостаточная подготовка личного состава, отсутствие отработанной в боевых условиях тактики и приемов применения (12082).

27 февраля 1942 г. в боях за Севастополь состоялось первое и, возможно, известно, единственное применение советских телетанков. Это были старые машины типа Т-27, выведенные к тому времени из состава боевых частей и остававшиеся только в учебных подразделениях. Вооружение с танкеток сняли, а взамен поместили мощный заряд тротила. Управлялись танкетки по проводам. Аппаратура дистанционного управления была создана в Москве на заводе № 627 Наркомата электротехнической промышленности под руководством военного инженера 3-го ранга А.П. Казанцева. Позже Казанцев стал известным писателем-фантастом. В Крым было доставлено шесть таких танкеток. В ночь на 27 февраля танкетки были доставлены на позиции в 1 км севернее Любимовки. В 6 ч. 30 мин. танкетки выпустили на немецкие позиции. Две танкетки взорвались на вражеских позициях, еще две взорваны до подхода к цели и две уничтожены артиллерийским огнем немцев.

Неудачи с использованием телетанков в Великой Отечественной войне ничему не научили руководство ГБТУ, и сразу же после войны начались опыты, но на этот раз с новым танком Т-34—85. Действовали по примеру квартета дедушки Крылова. Мол, порочна не сама идея, а детали. Мол, раньше телетанки были плохи из-за тонкой брони, низкой проходимости, а также «слепоты», то есть оператор не мог видеть препятствий непосредственно перед танком. А сейчас «крепка броня, и танки наши» маневренны, да и в 1947 г. на Т-34—85 поставили телекамеру. Новый телетанк предназначался для использования в качестве танков-снарядов (для подрыва важных объектов и укреплений); разведки огневых средств противника путем вызова на себя огня противника; проделывания проходов в минных полях; разведки и действий на местности, зараженной отравляющими веществами. За отсутствием лучшего на огнеметный танк ОТ-34—85 на полигоне НИИБТ поставили телевизионную камеру ТОС-8 выпуска 1938 г. Приемники ТОС-8 были установлены на танке управления Т-26—2. Этот танк был создан на базе Т-26 выпуска 1939 г. и отличался от него тем, что не имел башни, и подвеска у него была заменена на подвеску типа 3-ПА (фирмы «Шкода»). Оператор мог отдавать телетанку 7 команд на расстоянии до 5 км в условиях прямой видимости: пуск двигателя; включение и переключение передач; торможение и остановка танка; крутые повороты танка вправо-влево; плавные повороты танка вправо-влево; повороты башни вправо-влево; огнеметание. В носу телетанка имелись проушины для крепления трала для траления мин. Скорость подачи команд была рассчитана так, что телетанк в течение одной минуты мог выполнить 8 операций по переключению передач и 16 команд поворота. Пуск огневой струи производился при помощи выстрелов специальными патронами, которые закладывались в магазин. Количество выстрелов без перезарядки зависело от емкости магазина. Обычно магазин был рассчитан на 4 выстрела. В ходе испытаний телетанк ОТ-34—85 прошел свыше 20 км. Но вскоре выяснилось, что дедушка Крылов прав: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь» (15117).

За рубежом:

27 февраля 1942 года состоялся первый полет Blackburn Firebrand (20793).

27 февраля 1942  - Первый полет палубного истребителя-торпедоносца Blackburn Firebrand  под управлением флайт-лейтенанта Артура Томпсона, главный конструктор  Джордж Петти.  Это был огромный самолет с размахом крыла более пятнадцати метров, вооруженный четырьмя пушками. По габаритам самолетище превзошло не только все тогдашние палубные истребители, но и бомбардировщики и торпедоносцы. Аппарат снабдили двадцатичетырехцилиндровым Н-образнм двигателем Sabre III с жидкостным охлаждением фирмы Napier мощностью 2305 л.с. Построено 223 самолета (22584).

27 февраля 1942 года в Argus приехал инженер Роберт Луссер из фирмы Fieseler, для решения проблем с поставкой двигателей к своему самолету Fi.156 Storch. Глоссау предложил ему принять участие в разработке интересного проекта и показал эскиз простенького самолета с двумя ПуВРД под крылом. Опытный Луссер тут же нарисовал свой эскиз летательного аппарата с одним двигателем, расположенным над фюзеляжем, и двухкилевым хвостовым оперением. Так родился проект первой крылатой ракеты (22878).

27 февраля 1942 британские командос напали на немецкую РЛС на французском побережье (2100).

27 февраля в 1942 году 12 "Уитли" 51-й эскадрильи использовали в операции "Битинг". Команда парашютистов из-под носа у немцев утащила секретный радиолокатор "Вюрцбург", стоявший во французском местечке Брюневаль на французском побережье недалеко от Гавра. "Уитли" использовались и двумя эскадрильями специального назначения, 138-й и 161-й, для выброски агентов над оккупированной территорией. "Уитли" B.Mk.V - модернизированный. Отличался двигателями "Мерлин" Mk.X с реактивными выхлопными патрубками, формой килей, хвостовой турелью "Нэш-Томпсон" с 4 пулемётами "Браунинг", удлинённой хвостовой частью фюзеляжа (за стабилизатором), пневматическими антиобледенителями BTR на передней кромке крыла и вертикального оперения, антенной радиополукомпаса в каплевидном обтекателе. С августа 1939 по июнь 1943 года изготовлено 1466 самолётов (15053).

27 февраля 1942  - 2 "Уитли" 51-й эскадрильи RAF использовали в операции "Битинг". Команда парашютистов из-под носа у немцев утащила секретный радиолокатор "Вюрцбург", стоявший во французском местечке Брюневаль на французском побережье недалеко от Гавра. "Уитли" использовались и двумя эскадрильями специального назначения, 138-й и 161-й, для выброски агентов над оккупированной территорией (22584).

27-го февраля 1942-го года первый экипаж и самолет для рейса Дулитла прибыли на авиабазу Эглин Филд, штат Флорида. Первым делом все самолеты начали дорабатывать для условий предстоящей операции. Так как лететь требовалось очень далеко, то на самолетах установили по три дополнительных топливных бака. Один резиновый бак емкостью 225 галлонов (852 литра) установили в бомбовом отсеке. Второй резиновый бак емкостью 160 галлонов (606 литров) установили в туннеле, соединяющим переднюю кабину пилотов с хвостовым отсеком. После того как топливо в этом баке вырабатывалось бак складывался, позволяя таким образом экипажу перебираться из одной кабины в другую. Третий бак емкостью 60 галлонов (227 литров) был установлен на месте подфюзеляжной дистанционно управляемой турели, которую сняли. Этот бак был обычным металлическим резервуаром с заливной горловиной. В хвостовом отсеке также установили по десять канистр с топливом емкостью 5 галлонов (19 литров). Топливо во время полета из этих канистр заливали в этот третий бак, по мере того как в нем вырабатывалось топливо. Сами пустые канистры во время операции выбрасывали в море, предварительно их пробивали ножом, чтобы они утонули. Таким образом, вместе с 646 галлонами топлива в основных крыльевых баках запас топлива у каждого самолета составлял 1141 галлона (4320 литров). По расчетам этого было достаточно для того чтобы взлететь с авианосца на расстоянии пятьсот морских миль от цели и, отбомбившись, долететь до ближайших аэродромов в Китае.

После первых же испытаний выяснилось, что у всех самолетов был разный расход топлива. Соответственно получалась разная дальность полета. Были вызваны специалисты, которые проверили и отрегулировали карбюраторы на двигателях всех B-25. Также были даны рекомендации при каких оборотах и при каком давлении в коллекторе двигателя расход топлива будет минимальным во время полета на низких высотах (так как большая часть полета во время миссии должна проходить на низких высотах).

Были установлены резиновые накладки антиоблединителей на передних кромках крыла, стабилизаторе и вертикальном оперении. При нарастании льда на этих поверхностях резиновые накладки заполнялись воздухом и скалывали лед.

Оборонительное вооружение на B-25 модификации B состояло из верхней и подфюзеляжной турели, а также одного пулемета в кабине бомбардира. Подфюзеляжная дистанционно управляемая турель была малоэффективной и сложной в обращении. Поэтому ее сняли со всех самолетов, а на ее месте, как упоминалось выше, поставили дополнительный топливный бак. Отверстие в фюзеляже на месте этой турели закрыли металлическим листом. В дальнейшем на B-25 следующих модификаций ее не ставили. Одна из проблем первых модификаций B-25 заключалась в том, что во время стрельбы из крупнокалиберных 12,7-мм пулеметов (50 калибра) верхней турели при опущенных к фюзеляжу стволах пулеметов, пороховые газы разрушали тонкую обшивку фюзеляжа. Поэтому за верхней турелью, на фюзеляж была приклепана металлическая пластина.

В носовом отсеке стоял один пулемет обычного винтовочного (30-го) калибра. Его можно было переставлять из одного яблочного шарнира в другой в зависимости от того, с какой стороны атаковал истребитель противника. Но во время боя на это требовалось много времени и пока бомбардир переставлял пулемет из одного яблочного шарнира в другой, атака истребителя заканчивалась. Так как пулемет 30-го калибра был малоэффективен в борьбе с истребителями противника, то его решили поменять на пулемет 50-го калибра. Однако этого не сделали, так как к началу операции не успели найти и установить крепления и яблочные шарниры для пулемета 50-го калибра.

Боекомплект всех пулеметов состоял из трассирующих, бронебойных и зажигательных патронов. Их группировали в ленту в соотношении один трассирующий, два бронебойных и три зажигательных.

На каждом самолете в хвостовом прозрачном блистере были установлены две деревянные палки, окрашенные в черный цвет, они призваны были имитировать пулеметы, которые должны были отпугивать истребители противника. Так же на этом блистере были нарисованы две вертикальные полосы черного цвета, имитирующие прорези для перемещения пулеметов.

Так как не была исключена возможность вынужденной посадки в Японии или оккупированной части Китая, то чтобы избежать попадания в руки врага секретного бомбардировочного прицела «Норден», его сняли со всех бомбардировщиков и установили упрощенный прицел. А так как планировалось бомбить цели с низких высот, то данный прицел для предстоящей миссии вполне подходил, доказательством тому являлись хорошие результаты показанные экипажами во время тренировочных бомбометаний с этими прицелами.

Чтобы уменьшить вероятность пожара на борту самолетов и снизить вес самолета, все сигнальные и осветительные ракеты, а также оборудование для их активации, используемые для посадки ночью, сняли. Оставили только две осветительных ракеты на случай посадки ночью. Их поставили за бронеспинкой пилота. Если бы они потребовались, то стрелок, привязав их к маленькому парашюту, мог выбросить их из заднего люка самолета вручную.

Со всех самолетов сняли радиостанции.

Ведущий самолет и самолеты командиров звеньев были оснащены автоматической камерой, которая включалась при сбросе первой бомбы или могла быть включена пилотом вручную. Камера была установлена в хвостовом прозрачном блистере.

Было проверено и отрегулировано все навигационное оборудование, а также все двигатели и летные приборы (23348).

27  февраля 1942  г. по просьбе директора фирмы «Аргус» Генриха Коппенбергера (Heinrich Koppenberg) Роберт Люссер (Robert Lusser; 1899–1979), главный конструктор и  технический директор компании «Хейнкель» ознакомился с  проектом Госслау и  сразу сказал, что два двигателя  — ненужная роскошь. Он нарисовал эскиз аппарата с  одним двигателем, расположенным над фюзеляжем, и  с  двухкилевым хвостовым оперением (23372).

27 февраля 1942 началась битва за Яву, которая шла до 1 марта 1942. Японцы разгромили флот союзников из 5 крейсеров и 9 эсминцев под голландским командованием (2245,2).

27 февраля в 1942 году началось двухдневное морское сражение в Яванском море между японской (4 крейсера, 14 эсминцев) и американо-британо-голландской (5 крейсеров, 10 эсминцев) эскадрами. Японцы потопили 2 крейсера и 3 эсминца союзников, не потеряв ни одного своего корабля (15053).

27 февраля в 1942 году в сражении близ острова Бали (Индонезия) японская эскадра разгромила обьединённую англо-голандскую эскадрау. Союзники потеряли лёгкие крейсера "де Рюйтер" и "Ява" , а также три эсминца. Потери японцев один эсминец (15053).

27 февраля в 1942 году близ острова Ява японской авиацией был потоплен американский авианосец «Лэнгли» «USS Langley» («CV-1»).

27 февраля 1942 тендер USS Лэнгли (AV-3), который когда - то был первым авианосцем ВМС США USS Лэнгли (CV-1), потоплен японской авиацией в Индийском океане, пытаясь доставить истребители Curtiss P -40 из Австралии на Яву (20793).

Авиапромышленность:

С 28 февраля по 20 марта 1942 проходили государственные испытания Ил-2 со ШВАК в НИИ ВВС, которые показали, что по летно-боевым данным Ил-2 АМ-38, несмотря на больший полетный вес, превосходил БШ-2 АМ-35, особенно на предельно малых высотах.

Горизонтальная и вертикальная скорости возросли. Маневренность повысилась. Взлет и посадка стали более простыми. Обзор летчика вперед-вниз улучшился.

Интересно отметить, что к этому времени завод № 39 в дополнение к имеющимся двум пушкам МП-6 — опытная зав. № 1 и серийная зав. № 3 — получил еще 2 пушки МП-6 зав. № 5 и № 7 производства завода № 2 НКВ. Очевидно, устанавливать их на самолет Ил-2 Ильюшин не собирался. По этому поводу в письме начальнику 8-го Управления ГУ ВВС военинженеру 1-го ранга Никонову Ильюшин указывал: «Согласно правительственному решению установки МП-6 на самолете Ил-2 заменяются установками пушек ШВАК. Пушки МП-6 будут устанавливаться на самолет после их доводок (звеньевое питание вместо магазинного, сокращенная сила отдачи), использовать имеющиеся у нас пушки для этой цели будет нельзя» (17500).

28 февраля 1942 Нач. ГУ формирований и комплектований ВВС Никитин, воен. комиссар этого же ГУ Огнев писали А.И.Ш. и И.В.С. письмо N 357357с:

"В начале февраля 1942 было пост. ГКО о ежемесячном выпуске заводом 18 20 самолетов Ил-2 с двойным управлением для обучения молодых л.

До сих пор к постройке этих самолетов завод не приступал, ссылаясь на отсутствие Ваших указаний, а также на трудности в заводской площади.

Самолеты с двойным управлением нам очень нужны, без них мы не можем не только повышать темпы в подготовке, но даже поддерживать существующей. В связи с переключением ряда авиашкол для обучения на Ил-2, эти самолеты еще больше необходимы.

Учитывая, что в апреле, особенно в мае по существующим расчетам мы будем иметь значительное количество Ил-2, то соответственно нужно готовить и л, а подготовка их занимает несколько месяцев.

Прошу вас принять меры к тому, чтобы немедленно осуществить выполнение постановления ГКО о выпуске Ил-2 с двойным управлением. Иначе мы можем остаться без нужного количества летчиков для самолета Ил-2.

Кроме того прошу Вас выделить 30 моторов АМ-38 и поставить таковые в течение марта и первой половины апреля на самолетах 1 ЗАБ, моторесурс которых давно уже выработан.

Одновременно прошу помочь через 24 завод в перечистке 20 моторов.

Непринятие данных мер ставит наше работу по подготовке кадров штурмовиков под угрозу срыва, чего мы никак не можем допустить.

Виза: тов. Дементьеву

Прошу не затягивать с заказом 10 и установить срок изготовления.

Дело крайне нужное А.И.Ш. 14.Ш-42 (1634,158).

28 февраля 1942 ГИ ВВС КА гла Петров писал письмо № 330038 НКАП А.И.Ш.:

По приказанию тов. Маленкова при этом направляю приказ “О дефектах технической эксплоатации самолета Ил-2 с мотором АМ-38” для просмотра и визы (1635,103).

27 февраля 1942 года вышел проект Приказа ВВС:

Содержание: О дефектах технической эксплуатации самолетов Ил-2 с мотором АМ-38.

В течение зимы 1941-42 года имел место ряд летных происшествий и дефектов на самолете Ил-2 с мотором АМ-38, явившихся в значительной мере результатом неправильной эксплуатации их летно-техническим составом как в воздухе, так и на земле, а также отсутствия должного руководства технической эксплуатацией командным и инженерным составом.

Современная авиационная техника чрезвычайно сложна и ее можно правильно эксплуатировать в воздухе и на земле лишь только под руководством инженера. Несмотря на это, годами неправильно внедрялась в ВВС система использования инженеров при эксплуатации, усложняющейся из года в год материальной части. Само понятие "Техническая эксплуатация" неправильно разъясняли и прививали техническому составу только как уход за самолетом на земле, его хранение и подготовка к полету. И в этом кругу обязанностей замыкали роль инженера, загружая его дополнительно снабженческими функциями в процессе устранения дефектов.

В результате этого техническая эксплуатация самолета в воздухе оставалась без руководства и о ней, по существу, забывали.

Постановление ГКО о введении персональных воинских званий инженерно-техническому составу ВВС определяет место инженера-командира в системе ВВС, как руководителя технической эксплуатацией материальной части, так как до сего времени в целом ряде случаев командиры не зная техники командовали ею, но не руководили.

Это приводило к тому, что число летных происшествий и невылетов на боевое задание, количество неисправной и требующей ремонта материальной части с каждым днем увеличивалось. По состоянию на 15 февраля с.г. около 40% самолетов Ил-2 были в ремонте или в состоянии небоеготовности.

В то время как в бою каждый летчик и самолет умножают силы нашей авиации, многие командиры и инженеры, летчики и техники нарушают наставления, инструкции и указания по технической эксплуатации материальной части, чем губят летные кадры и материальную часть. Об этом свидетельствует ряд случаев грубейшего нарушения летным составом элементарных правил технической эксплуатации материальной части в воздухе.

Ст. лейтенант Горянский (65 ШАП), заходя на посадку, на выравнивании при выпущенных щитках держал скорость меньше 170 км/час, само выравнивание произвел на высоте 4-х метров вместо 0,5 м и в результате этого приземлившись с большим "плюхом", сломал шасси.

Мл. лейтенант Скворцов (190 ШАП) сорвался в штопор на высоте 70 м вследствие того, что на развороте уменьшил скорость. Самолет разбит, летчик погиб.

Мл. лейтенант Кузнецов (175 ШАП) разбил самолет вследствие того, что планируя на посадку с выпущенными щитками допустил уменьшение скорости меньше 170 км/час.

Мл. лейтенант Б. (217 ШАП) потерпел катастрофу вследствие того, что летя в составе звена на высоте 50 м подстраивался к ведущему на повышенной скорости и избегая столкновения с ним перевел самолет за критический угол атаки. Это привело за собой потерю скорости, самолет свалился на крыло, перешел на нос и с пикирования ударился о землю.

Еще целый ряд аналогичных летных происшествий свидетельствует о нарушении, а в некоторых случаях о незнании летчиком основных законов физики, механики и теории полета. Это происходит потому, что старшие командиры не контролируют у подчиненного им летного состава знания материальной части и техники пилотирования данного типа самолета, а инженерно-командный состав не разъясняет и не требует от летного состава знания основных элементов теории полета.

Незнание и неумение пользоваться аэронавигационными приборами, недоучет летным составом того обстоятельства, что на современных скоростных самолетах, и особенно на штурмовиках, основным способом ориентировки является ориентировка по компасу и по времени полета, - влекут за собою вынужденные посадки.

Пилот сержант Скрипник (4 ЗАП) при перелете в хорошую погоду из-за потери ориентировки потерпел аварию в районе Измайлово; в том же полку мл. лейтенант Азизов при таких же метеусловиях и по той же причине потерпел катастрофу в районе Каменка.

Незнание материальной части, плохое качество предполетной и после полетной подготовки, отсутствие контроля за подготовкой и грубое нарушение наставлений и инструкций по технической эксплуатации также влекут за собой летные происшествия и невылеты на боевое задание.

Мл. лейтенант Алексеев (232 ШАП) на взлете с места вынужденной посадки на высоте 10-15 м обнаружил, что мотор начал давать перебои, развернулся, потерял скорость и самолет ударившись о землю сгорел.

Потеря боевого самолета произошла потому, что мл. воентехник Кононов не проверил устойчивую работу мотора на номинальных оборотах; мл. лейтенант Алексеев нарушил наставление по производству полетов, а инженер 232 ШАП, военинженер 3 ранга Прилепский не проконтролировал подготовку и вылет самолета с места вынужденной посадки.

Пилот-сержант Дубин (299 ШАП) потерпел катастрофу вследствие того, что в полете из-за образовавшейся течи масла, мотор был перегрет и заклинился. При вынужденной посадке самолет разбит, а летчик погиб.

Неоднократные случаи перегрева моторов в полете вследствие того, что летный состав или форсировал мотор или летал с закрытыми заслонками радиаторов, открытие высотного корректора на неположенной высоте, повреждение покрышек и разрыв камер тормозных колес, как результат резкого торможения - повлекли за собой аварии мотора, вынужденные посадки и невыход на боевое задание.

Невыполнение наставлений, инструкций и указаний по технической эксплуатации материальной части, а также отсутствие дельного технического руководства со стороны инженеров-командиров, особенно в зимних условиях, привело к тому, что в течение зимы на самолете Ил-2 с мотором АМ-38 имел место ряд случаев образования трещин в головках блоков мотора и разрывов сот маслорадиаторов.

При расследовании этих случаев было установлено, что технический состав некоторых частей не соблюдал элементарных правил эксплуатации винтомоторной группы самолета Ил-2 и указаний УЭР ГУ ВВС о подготовке материальной части к зимней эксплуатации.

Воду и масло своевременно не сливали, в результате чего они замерзали и портили детали мотора и самолета; прогрев мотора производили не открывая бронелюков, прогрева маслорадиаторов горячим воздухом совсем не производили.

Так, например, в 6 ГШАП на 2-х моторах замерзла вода в головках блока, появились трещины в них и моторы вышли из строя на продолжительное время. Инженер полка военинженер 3 ранга Мороз, зная о возможности замерзания воды в головках блока, не проинструктировал технический состав о порядке прогрева мотора при низких температурах, так как не проанализировал особенностей системы охлаждения самолета Ил-2. Техник, подогревая мотор горячей водой обычно прекращает проливку, ориентируясь по температуре воды выходящей из нижних сливных кранов; однако для данной системы этого недостаточно, вода в головках блока может остаться холодной и при низких температурах замерзнуть.

Этим самым военинженер 3 ранга Мороз свою роль технического руководителя подчиненного ему технического состава не выполнил.

В 1 ЗАБ было выведено из строя большое количество маслорадиаторов из-за неполного слива из них масла и несоблюдения правил запуска и прогрева моторов.

Ст. инженер 1 ЗАБ военинженер 1 ранга Кравченко, зная, что применяется летнее масло, имея указания о разжижении его бензином и о подогреве головок блока не принял надлежащих мер, в результате чего материальная часть только что полученная с завода стала не боеспособной.

Приведенные выше факты свидетельствуют о том, что не весь инженерно-командный состав учитывает опыт эксплуатации материальной части, особенно в зимних условиях, мало уделяет внимания повседневному инструктажу летного и технического состава, не занимается техническим анализом причин отказов и дефектов материальной части, а сплошь и рядом идет по линии наименьшего сопротивления - объясняя целый ряд факторов, зависящих исключительно от неправильной эксплуатации производственными и конструктивными дефектами. Кроме того инженерно-командный состав, отвлекаясь от своих непосредственных обязанностей и занимаясь вопросами снабжения, забывает о том, что при правильной эксплуатации материальной части как на земле, так и в воздухе будет меньше поломок и отказов, а следовательно и будет меньше требоваться запчастей для ее восстановления.

Такое состояние технической эксплуатации нетерпимо, необходимо всему летно-техническому составу, командирам всех степеней и инженерам - командирам коренным образом изменить свое отношение к эксплуатации материальной части.

В целях улучшения качества технической эксплуатации приказываю:

1. Инженерам-командирам осознать свое назначение технического руководителя летно-технического состава, требовать от него неуклонного выполнения инструкций, указаний и наставлений по эксплуатации материальной части как в воздухе, так и на земле.

2. Ст. инженера 1 ЗАБ военинженера 1 ранга Кравченко за непринятие мер и невыполнение указаний УЭР ГУ ВВС по эксплуатации материальной части, что повело за собой массовый выход самолетов из строя - арестовать на 10 суток с исполнением служебных обязанностей и удержанием 50% заработанной платы за каждый день ареста.

3. Гл. инженеру ВВС ПРИВО военинженеру 1 ранга Гурковичу не организовавшему обеспечение 1 ЗАБ средствами подогрева моторов и за то, что будучи лично в 1 ЗАБ не принял надлежащих мер по наведению порядка в обслуживании самолетов - объявить выговор.

4. Обратить внимание командира 1 ЗАБ генерал-майора авиации Папивина на отсутствие должной организации техническо-эксплуатационной службы в 1 ЗАБ и неправильную оценку причин выходов самолетов из строя.

5. Организовать во всех частях ВВС, в том числе и в действующей армии, занятия с летно-техническим составом по изучению материальной части и ее эксплуатации. Занятия проводить на материальной части методом непосредственного показа с разбором возможных дефектов и способов их устранения.

6. В ЗАП"ах и авиашколах иметь специальные классы, оборудованные наглядными пособиями и действующими макетами для отработки как у летчика, так и у техников последовательности и автоматизма в эксплуатации самолета.

Начальнику УВУЗ ВВС пересмотреть табели оборудования классов, программы и методические указания по обучению летно-технического состава материальной части и ее эксплуатации.

7. Организовать жесткий контроль подготовки материальной части к вылету, выполнения регламентных работ и технических разборов в соответствии с НЭТС-40.

8. Командирам полков систематически проверять у летного состава технику пилотирования, а инженерам полков произвести проверку знания материальной части и правил ее эксплуатации у всего летно-технического состава.

9. Каждое летное происшествие или невыход на боевое задание должно быть немедленно расследовано в соответствии с приказом НКО N 0133-38 года и донесено по команде и немедленно приняты предупредительные меры.

10. При проверках и инспектировании частей вменить в обязанность поверяющим тщательно контролировать выполнение всем летно-техническим составом действующих наставлений, инструкций по эксплуатации материальной части и привлекать к суровой ответственности виновных в неисполнении их.

11. ГУ ВВС издавать один раз в 3 месяца "Эксплуатационный бюллетень" для обобщения опыта по эксплуатации материальной части в воздухе и на земле.

Существующий в УЭР ГУ ВВС порядок издания указаний по отдельным вопросам эксплуатации материальной части и устранению дефектов - сохранить. (Зам. командующего ВВС генерал-лейтенант авиации Петров, за чл. военсовета ВВС бригадный комиссар Руденко, зам. начальника штаба ВВС генерал-майор авиации Беляев) (1635,103).

28 февраля в 1942 году проведено испытание штурмовика «Су-6» («СА») с мотором «М-71», летчик А.К.Долгов

28 февраля 1942 вышел приказ НКАП N 163с о проведении летных испытаний ТБ-7 с М-82 (1532,94).

28 февраля 1942 были назначены летчики-испытатели на ТБ-7 (№ 4282047) с М-82. Это были Водопьянов М.В., отстраненный от командования соединением ТБ-7 после августовского налета на Берлин в 1941 г., и заводской пилот Говоров.

До полетов на М-82 было еще далеко, и вот, что писал тогда Незваль в Москву наркому Шахурину: «В марте-апреле заканчивается выпуск ТБ-7, с конца декабря производство машин ограничивается 7-ой серией в 10 машин с АМ-35А. При этом сборочные стапеля сняты с фундаментов и вывезены с территории цехов.(...) Работать невозможно.(...) Прошу выехать в Москву». И еще, в другом письме он жаловался, что работы по модернизации ТБ-7, такие как «изменения штурманской кабины и носовой стрелковой установки, изменения приборной доски 1-го пилота, увеличение бензобаков и бомбовой нагрузки (2 по 2000 кг), а также полностью убирающиеся шасси остаются только на чертежах. Нет опытной базы».

Однако Карпова, столь много сделавшего против ТБ-7, в марте с завода убирают, и вновь пришедший Окулов дает вздохнуть Незвалю свободно (12049).

28 февраля 1942 после 10 дней работы в ОКО-22 и Л.Селяковым, П.Чугуновым и слесарем А.Архиповым была закончена разработка установки ФТ (Фронт требует) под УБ для Пе-2. Использовали детали люковой установки МВ-2 и возможность ее монтажа на ТСС-1. Потом ее испытали в 30 сбап и 40 драп и запустили в серию без выполнения формальностей. НИИ ВВС ее одобрил, так как установка могла быть смонтирована за 4-6 часов, но нач7 10 ГУ Б.Тарасевич ее не принял. Пришлось решать вопрос в ЦК ВКП(б) (1841,27).

К 28 февраля 1942 г. через 10 дней после начала была завершена разработка установки ФТ для Пе-2, особенностями которой были простота, использование деталей серийной люковой установки МВ-2 и возможность монтажа на месте прежней ТСС-1 без серьёзной переделки самолёта. Ценой простоты стали ограниченные углы обстрела, ухудшение характеристик самолёта из-за снятия обтекателя - «черепахи», меньшая эффективность самой турели из-за отсутствия аэродинамического компенсатора и механизма учёта собственной скорости. К тому же, в открытой сзади кабине стало крайне некомфортно, особенно зимой. Впрочем, в не менее «экстремальных условиях» приходилось воевать стрелкам американских «крепостей», обслуживая открытые настежь бортовые установки. Но, всё же, ФТ оказалась «синицей в руках», решавшей главную задачу — защиту хвоста бомбардировщика пулемётом крупного калибра. Она позволила выиграть время для освоения более совершенных систем. ФТ успешно прошла заводские испытания в 30-м сбап полковника Новикова и 40-м драп майора Седова, после чего тут же, без особых формальностей была запущена в производство. Первый бой «пешек», оснащённых ФТ, состоялся, по-видимому, 5 мая 1942 г. над Керчью. Попытавшись атаковать группу советских бомбардировщиков, немцы неожиданно попали под огонь крупнокалиберных пулемётов и потеряли три истребителя.

Ознакомившись с установкой ФТ, начальник НИИ ВВС генерал-лейтенант Петров в числе достоинств особо отмечал несложность переоборудования Пе-2: «1. Пулемёт монтируется но серийном лафете типа люковой установки. Вся установка подвешивается с помощью осевых болтов на противокапотажную раму фюзеляжа.

2. Откидной фонарь-обтекатель пулемётной установки ШКАСвыбрасывается и взамен его устанавливается капот на бензобак...

Монтаж установки прост - 4-6 ч силами и средствами строевых частей или выездной бригадой завода».

Тем не менее, руководство наркомата в лице начальника 10 ГУ НКАП полковника Б.Тарасевича внедрение ФТ «встретило в штыки», опасаясь, что нововведение (пусть даже временно) снизит выпуск машин. Оправдываться за это пришлось бы перед ГКО и лично перед И.В.Сталиным, ежедневно просматривавшим сводки сдачи боевых самолётов. Припомнив, что ФТ не проходила госиспытаний и официально не принята на вооружение, Тарасевич потребовал «прекратить самодеятельность», пригрозив «вредителям» отправкой на лесоповал. Вопрос пришлось решать в ЦК ВКП(б), после чего завод №22 выпустил сотни Пе-2 в этом варианте (с 11-го самолёта 83-й серии по 109-ю включительно). Ещё около тысячи установок ФТ изготовили «россыпью» и разослали в полки, где техники совместно с заводскими выездными бригадами доработали «пешки» по бюллетеню №11-12 1942 г. (11432).

28 февраля 1942 вышел приказ командующего ВВС и НКАП N 928/164c по проведению испытаний Пе-2 2М-105Ф для определения ЛТД при его сравнении с серийным самолетом для установки целесообразности запуска в серию (1532,98).

С 28 февраля по 3 марта 1942 в НИИ ВВС проводились сравнительные испытания Пе-2 N 2601 с 2М-105 и ВИШ-61Б производства 125 завода с самолетом N 2311 125 завода и серийным N 10/35 22 завода. Отв. испытатель Г.В.Грибовский, ли М.П.Субботин. 18 полетов продолжительностью 6 час. 31 мин. На самолете не было турели под УБ, как рекомендовано в октябре 1941 и брони как рекомендовано в сентябре 1941. Решили, что данные идентичны, но рекомендовали внедрить в серию, все, что было рекомендовано).

15 марта 1942 Нач. НИИ ВВС ви1р Вахрушев и за комиссара бк Сизов подписал Отчет по сравнительным испытаниям с-та Пе-2 № 2601 2М-105 ВИШ-61Б

С-т № 2601 производства завода № 125

Отв. исполнитель ви2р Г.В.Грибовский, в-н М.П.Субботин

По сравнению с Пе-2 № 2311 отличия:

изменена установка патронного ящика (постоянного питания)

ухваты наружных бомб - легкосъемные

задний обтекатель фонаря кабины выполнен из дюраля

Снят механизм УПР-2 (управление заслонкой маслорадиатора и заслонка имеет механизм, регулируемый на земле

Окраска с-та аналогична окраске серии 10/35 завода № 22

Испытания проходили на аэродроме НИИ ВВС с 28 февраля по 3 марта 1942

Произведено 18 полетов, налет 6:31

Взвешивание не производилосьВес с-та с полной заправкой горючим без бомб принят равным весу серийного с-та з-да № 22 - 7700 кг

| Данные | серийный с-т Пе-2 № 2601 завода № 125 | серийный с-т Пе-2 № 2311 завода № 125 | серийный с-т Пе-2 №10/35завода № 22 | Опытный с-т Пе-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Макс. Скорость у земли | 448 | 443 | 445 | 452 (вес 7500) |
| Макс. скорость на 1 гр. высотности | 510/3000 | 513/3000 | 510/3100 | 516/3000 |
| Макс. скорость на 2 гр. высотности | 530/5000 | 530/4900 | 530/5100 | 540/5000 |
| Время подъема на 5000 м | 8 | 8 | 10 | 9,3 |
| Практический потолок | 9200 | - | 8800 | 8800 |
| Разбег (увеличен за счет бокового ветра) | 578 | - | 445 | 362 |

Слабыми сторонами с-та Пе-2 по опыту боевых действий являются:

а) отсутствие у ш крупнокалиберного с-та. Установка под универсальный крупнокалиберный Березина была испытаниа на НАПАВ в октябре 1941 и рекомендована для установки на с-т Пе-2 Однако, до сих пор как на заводе № 22, так и на заводе № 125 эта установка отсутствует

Малый запас патронов

Неудовлетворительное бронирование ш и стрелка-радиста

В 1941 была рекомендована схема бронирования экипажа, но до сих пор эта схема не осуществлена

С-т имеет установку для заполнения б/ь азотом. В августе 1942 была испытана и рекомендована для с-та Пе-2 установка заполнения б/б нейтральными газами от выхлопа мотора.

З-д № 22 до переезда в Казань начало выпускать с-т с установками нейтрального газа от выхлопа. После переезда стал выпускать с установками для азота. З-д № 125 выпускает с-ты с установками для азота.

Неудовлетворительно качество протектора б/б Протектор ставится образца 1938 г.

Заключение:

1. ЛТД с-та № 2601 завода № 125 и ранее испытанного в НИИ ВВС с-тов № 10/35 завода № 22 и№ 2311 завода № 125 одинаковы.

2. Просить НКАП обязать заводы № 22 и 125 в самое близкое время:

а) устранить на с-те Пе-2 для штурмана крупнокалибпрный пулемет..

...д) вместо установки заполнения б/б азотом ввести установку заполнения от системы выхлопа

3. Для повышения живучести с-та Пе-2 и более надежной защиты от загорания в воздухе при протектировании б/б необходимо перейти на протектирование б/б комбинированным протектором НИИ РП (состоящим ХО, Х1, Х2), а вместо протектора образца 1938 проработать вопрос установки фибровых б/б с протектором ВИАМ (808).

28 февраля 1942 г. после 10 дней работы была завершена разработка установки, названной ФТ (фронт требует), основными требованитями к которой были простота, использование деталей серийной люковой установки МВ-2 и возможность монтажа на месте прежней ТСС-1 без серьёзной переделки самолёта. Ценой простоты стали ограниченные углы обстрела, ухудшение характеристик самолёта из-за снятия обтекателя - «черепахи», меньшая эффективность самой турели из-за отсутствия аэродинамического компенсатора и механизма учёта собственной скорости.

К тому же, в открытой сзади кабине стало крайне некомфортно, особенно зимой. Впрочем, в не менее «экстремальных условиях» приходилось воевать стрелкам американских «крепостей», обслуживая открытые настежь бортовые установки. Но, всё же, ФТ оказалась «синицей в руках», решавшей главную задачу - защиту хвоста бомбардировщика пулемётом крупного калибра. Она позволила выиграть время для освоения более совершенных систем. ФТ успешно прошла заводские испытания в 30-м сбап полковника Новикова и 40-м драп майора Садова, после чего тут же, без особых формальностей была запущена в производство (11392).

28 февраля 1942 первый вылет совершил Як-7 М-82 (2495,25).

28 февраля 1942 г. Як-7 М-82 выполнил первый полет. После шестого полета и третий мотор пришлось заменить из-за разрушения поршня. В материалах испытаний не сказано явно об использовании отсека второй кабины при проведении испытаний. Однако ряд фактов, а именно установка термопар на головку каждого цилиндра, снятие заднего фюзеляжного бензобака, установка в заднем отсеке приборной доски и заливного бензобака, позволяет говорить о возможном участии в ряде полетов наблюдателя. По расчетам, максимальные скорости Як-7 М-82 должны были быть 505 км/ч на номинальном режиме, 515 км/ч на форсаже у земли и 615 км/ч на высоте 6400 м, но в первых полетах на определение летных характеристик достичь заданных величин не удалось.

К исследованию проблемы «недобора» скорости самолетом Як-7 М-82 в марте 1942 г. подключился Новосибирский филиал ЦАГИ. Расчеты показали, что ее решение на данном экземпляре машины невозможно. Для получения требуемых характеристик самолета следовало установить винт большего диаметра - 3,2 м (в процессе испытаний устанавливались винты типа АВ-5 диаметром 2,8 и 3,0 м). Для решения проблемы перегрева мотора при участии специалистов аэрогидродинамического института в ОКБ завода №153 началось проектирование капота типа ЦАГИ для Як-7 М-82. Справедливости ради следует сказать, что эти работы не носили спешного характера и прерывались в каждом случае, когда требовалось решить другие, более срочные задачи (23381).

28 февраля 1942 г. ИЗ ПИСЬМА СЕКРЕТАРЯ НОВОСИБИРСКОГО ОБКОМА ВКП(б) А.П. ЭЛЬМАНА СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) Г.М. МАЛЕНКОВУ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВА САМОЛЕТОВ В 1942 г.

Завод № 153 НКАП имеет все возможности для выполнения установленной программы производства самолетов на март 1942 года.

Однако нормальной ритмичной работе завода мешает неудовлетворительное снабжение завода материалами и готовыми изделиями. Так, на 21 февраля облетано 48 машин. Не отправлены они на фронт из-за некомплектности. В частности, отсутствуют винты, которых для выполнения февральского плана недостает 96 штук.

В цехе окончательной сборки находится 90 машин, для которых по плану февраля месяца недостает: моторов — 32, маслорадиаторов — 28, бронеспинок — 42.

Новосибирский обком ВКП(б) просит:

1. Обязать наркома авиационной промышленности обеспечить завод № 153 моторами, водорадиаторами, винтами, маслорадиаторами и материалами в соответствии с программой, спускаемой НКАП; в связи с переходом завода на производство машины ЯК-7 обеспечить завод полностью трубами для фюзеляжа; выделить заводу два маслозаправщика, один бензозаправщик и 25 электрокар, из них 15 штук — 0,5-тонных и 10 — 1-тонных.

2. Обязать наркома черной металлургии т. Тевосян[а] приступить к производству бронеспинок для завода № 153 на Кузнецком металлургическом заводе и обеспечить изготовление в марте 1942 года - 250 штук; в апреле, мае и июне — по 350 штук в месяц; в последующие месяцы — по 450 штук в месяц.

3. Обязать наркома химической промышленности т. Денисова обеспечить завод № 153 смоляным клеем ВИАМ Б-3 по заявке НКАП.

4. Обязать наркома резиновой промышленности т. Мирохина обеспечить завод № 153 дюритовыми и бронированными шлангами по заявке НКАП.

5. Ввиду большой потребности завода № 153 в кислороде обязать Госплан СССР выделить заводу № 153 кислородную установку производительностью не менее 150 кбм в час.

6. Обязать директоров заводов: Сталинградского тракторного и Уралвагонзавода — изготовить в срок поковки шасси для завода № 153, спущенные им по заказам Наркомата авиационной промышленности.

7. Обязать директора Уралмашзавода поставить в срок 580 штук стальных кубиков для завода № 153, спущенных ему по заказам Наркомата авиационной промышленности.

8. В связи с расширением завода № 153, за счет размещения эвакуированных предприятий НКАП № 301, 23, 43, 115 и 388, состав парторганизации увеличился с 600 до 1 450 человек и количество рабочих — с 6 000 до 23 000 человек. Освобожденных партработников на заводе всего два человека. Просим утвердить дополнительный штат освобожденных партийных работников на заводе № 153 в составе двух инструкторов парткома и пяти секретарей цеховых парторганизаций цехов: № 3, 25, 39, 2 и отдела главного механика.

Секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) А.П. Эльман

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 3. Л. 312—314. Подлинник (23817).

28 февраля 1942 г.

ИЗ ПИСЬМА СЕКРЕТАРЯ НОВОСИБИРСКОГО ОБКОМА ВКП(б)  А.П. ЭЛЬМАНА СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) Г.М. МАЛЕНКОВУ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВА САМОЛЕТОВ В 1942 г.

28 февраля 1942 г.

Завод № 153 НКАП имеет все возможности для выполнения установленной программы производства самолетов на март 1942 года.

Однако нормальной ритмичной работе завода мешает неудовлетворительное снабжение завода материалами и готовыми изделиями. Так, на 21 февраля облетано 48 машин. Не отправлены они на фронт из-за некомплектности. В частности, отсутствуют винты, которых для выполнения февральского плана недостает 96 штук.

В цехе окончательной сборки находится 90 машин, для которых по плану февраля месяца недостает: моторов — 32, маслорадиаторов — 28, бронеспинок — 42.

Новосибирский обком ВКП(б) просит:

1. Обязать наркома авиационной промышленности обеспечить завод № 153 моторами, водорадиаторами, винтами, маслорадиаторами и материалами в соответствии с программой, спускаемой НКАП; в связи с переходом завода на производство машины ЯК-7 обеспечить завод полностью трубами для фюзеляжа; выделить заводу два маслозаправщика, один бензозаправщик и 25 электрокар, из них 15 штук — 0,5-тонных и 10 — 1-тонных.

2. Обязать наркома черной металлургии т. Тевосян[а] приступить к производству бронеспинок для завода № 153 на Кузнецком металлургическом заводе и обеспечить изготовление в марте 1942 года - 250 штук; в апреле, мае и июне — по 350 штук в месяц; в последующие месяцы — по 450 штук в месяц.

3. Обязать наркома химической промышленности т. Денисова обеспечить завод № 153 смоляным клеем ВИАМ Б-3 по заявке НКАП.

4. Обязать наркома резиновой промышленности т. Мирохина обеспечить завод № 153 дюритовыми и бронированными шлангами по заявке НКАП.

5. Ввиду большой потребности завода № 153 в кислороде обязать Госплан СССР выделить заводу № 153 кислородную установку производительностью не менее 150 кбм в час.

6. Обязать директоров заводов: Сталинградского тракторного и Уралвагонзавода — изготовить в срок поковки шасси для завода № 153, спущенные им по заказам Наркомата авиационной промышленности.

7. Обязать директора Уралмашзавода поставить в срок 580 штук стальных кубиков для завода № 153, спущенных ему по заказам Наркомата авиационной промышленности.

8. В связи с расширением завода № 153, за счет размещения эвакуированных предприятий НКАП № 301, 23, 43, 115 и 388, состав парторганизации увеличился с 600 до 1 450 человек и количество рабочих — с 6 000 до 23 000 человек. Освобожденных партработников на заводе всего два человека. Просим утвердить дополнительный штат освобожденных партийных работников на заводе № 153 в составе двух инструкторов парткома и пяти секретарей цеховых парторганизаций цехов: № 3, 25, 39, 2 и отдела главного механика.

Секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) А.П. Эльман

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 3. Л. 312—314. Подлинник (20785).

28 февраля 1942 г. в акте по испытаниям специалисты ЛИИ НКАП дали отрицательное заключение по машине:

«1. Самолет МиГ-5 для серийного производства рекомендован быть не может.

2. Продолжение заводских испытаний может представлять интерес лишь с точки зрения накопления материалов по доводкам и улучшениям летных свойств самолетов подобного типа».

Основными недостатками считались: недостаточная путевая и продольная устойчивость, большие усилия от рулей высоты и элеронов, недостаточная эффективность водо- радиаторов при наборе высоты, трудный подъем хвоста при взлете. Кроме того, отмечались отсутствие обстрела назад, слабое бронирование летчика, завышенный полетный вес и значительное «отставание» скоростных характеристик самолета от расчетных данных. В то же время указывались и положительные качества машины: мощное вооружение, большая скорость, неплохая скороподъемность и хорошая маневренность. Это позволяло использовать самолет «как истребитель сопровождения, как истребитель группового и одиночного боя, как дневной бомбардировщик, как торпедоносец, как штурмоаш».

Однако ДИС-200 (1)3 не летал (15755).

28 февраля 1942 вышел приказ НКАП № 159с:

Принятый в систему НКАП бывшей мебельной ф-ке № 2 присвоить № 497 и впреди именовать ГСЗ № 467

Приказ НКАП № 1164с от 14 декабря 1941 г в части присвоения указанной фабрике № 165 отменить.

Дементьев (1532, 61).

К 28 февраля 1942 ГАЗ сдал более 300 боевых аэросаней РФ-8 со стальным винтом и мотором М-1 (8285,18)

Другие оборонные отрасли:

28 февраля 1942 г. была подготовлена ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА БТУ ГАБТУ В НКТП СССР О ДИЗЕЛЬНЫХ МОТОРАХ В-2

Дизель-моторы типа В-2 за время войны показали хорошую работоспособность, однако отдельные узлы этого дизеля требуют доработки.

1. Пробивание газов между головкой блока и гильзой через прокладку является дефектом всех моторов типа В-2.

По этой причине, особенно в последнее время, большое количество моторов отказали в работе. Чтобы заменить алюминиевые прокладки под головками блоков, приходится производить разборку и сборку дизелей в полевых условиях. Ремонт в полевых условиях конечно не может гарантировать надежную работу дизелей, поэтому этот дефект должен быть устранен в ближайшее же время.

2. Первая коренная шейка коленчатого вала имеет значительно больший износ по сравнению с другими шейками, причиной этому служит плохая работа серийного масляного фильтра, пропускающего в масляную магистраль дизеля частицы песка и мелкую металлическую стружку.

3. Верхнее поршневое кольцо вследствие высокого температурного режима в моторе быстро теряет свою упругость и закоксовывается в своей канавке.

После чего оно перестает работать как компрессионное кольцо и горячие газы начинают проникать к нижним поршневым кольцам, вызывая там явления, что и в верхнем кольце.

4. Муфта привода топливного насоса не обеспечивает постоянного угла вспрыска топлива в цилиндр, а со временем работы топливного насоса угол уменьшается, доходя до 0° вместо 32° до верхней мертвой точки, как это требуется для нормальной работы дизеля в танке.

Такое изменение утла вспрыска вызывает значительное падение мощности мотора и увеличивается дымность выхлопа.

5. Для обеспечения нормальной работы подшипников коленчатого вала после запуска мотора, необходимо иметь ручной насос, включенный в масляную магистраль.

Этим насосом перед запуском мотора экипаж танка производит прокачку смазочного масла по всей магистрали и тем обеспечивает надежную работу подшипников в период прогрева двигателя.

6. Все дизели типа В-2 имеют воздухопуск как дублирующее средство запуска моторов, но используются эти агрегаты во время эксплуатации танков недостаточно эффективно.

Одного баллона со сжатым воздухом обычно хватает на 10-15 запусков прогретого мотора, если же производить запуск и холодных дизелей сжатым воздухом, то одного баллона хватит не более как на 4-5 запусков.

На вооружении танковых частей компрессорных станций для заполнения баллонов воздухом нет, следовательно, это сложное оборудование после 4-5 запусков остается не использованным.

Желательно иметь для этой цели на дизелях не сложное приспособление, которое бы обеспечивало эффективное использование приборов воздухопуска и надежный запуск мотора.

Сообщая изложенное, прошу Вашего распоряжения моторостроительным заводам по существу отмеченных вопросов.

Ваше решение прошу сообщить.

Начальник БТУ ГАБТУ КА генерал-майор танковых войск Коробков

Военный комиссар БТУ ГАБТУ КА полковой комиссар Воробьев

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 669. Л. 9-10. Подлинник (11211).

28 февраля 1942 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СГКО ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫПУСКА МОТОРОВ М-171 В АВИАРЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ СТАЛИНГРАДСКОГО АВИАУЧИЛИЩА

(Доклад, начальник мастерских тов. Крупкин, главный инженер СТЗ тов. Демьянович)

№ 227	28 февраля 1942 г.

гор. Сталинград

Выступали: тт. Задорожный, Чуянов, Харченко.

Городской Комитет Обороны отмечает, что график ремонта моторов М-17, устанавливаемых тракторным заводом на танки, не выполняется из-за необеспеченности со стороны СТЗ необходимыми деталями, а также недостаточного внимания руководителей авиамастерских к ремонту моторов М-17.

Для обеспечения СТЗ моторами М-17 в марте месяце городской Комитет Обороны постановляет:

1. Установить авиаремонтным мастерским ремонт моторов М-17 на март месяц в количестве 120 шт. по графику подачи СТЗ: с 1 по 4 марта по 3 мотора ежедневно, с 5 по 31 марта по 4 мотора.

2. Установить, что с 1 по 10 марта авиамастерские подают моторы СТЗ с плунжерной маслопомпой и с 10 марта 1942 г. подача моторов производится с шестеренчатой маслопомпой, изготовляемой на СТЗ.

Обязать начальника авиашколы комбрига тов. Соколова и комиссара школы бригкомиссара тов. Работникова принять все меры к безусловному выполнению установленного графика на март месяц по ремонту моторов М-17.

3. Обязать директора СТЗ тов. Задорожного и главного инженера тов. Демьяновича обеспечить нормальную работу ремонтных авиамастерских по ремонту моторов М-17, для чего:

а) ежедневно с 1 марта подавать пять комплектов олифированных цилиндров, комплектно, по номерам цилиндров;

б) отлить алюминиевые поршни в марте месяце в количестве 1.000 шт равномерными партиями начиная с 3 марта, улучшив качество литья;

в) обеспечить в необходимом количестве резиновыми деталями (межцилиндровые кольца, дюрировый шланг и др.)

4. Городской Комитет Обороны обращает особое внимание начальника авиамастерских и директора СТЗ тов. Задорожного на улучшение качества устанавливаемых моторов М-17 на танки Т-34.

5. Обязать управляющего Сталгрэсом при всех условиях обеспечить нормальное электроснабжение мастерских авиаучилищ.

6. Просить командующего СТВО тов. Герасименко рассмотреть вопрос об обеспечении безусловного выпуска 120 моторов в ремонтных мастерских авиаучилища и принять меры по закреплению работающего коллектива в этих мастерских (20616).

28 февраля 1942 года был утвержден Устав завода № 393 НКВ (9209).

28 февраля 1942 года были утверждены:

Устав завода № 535 НКВ

Устав завода № 536 НКВ

Устав завода № 539 НКВ (9210)

28 февраля 1942 года была подготовлена справка:

Завод № 354 (работает на базе бывш. завода “Красный гигант”) – Никольская-Пестровка Пензенской области является основным поставщиком оптического стекла для оптико-механической промышленности НКВ (9213).

Армия:

28 февраля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 28 февраля наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.

Одна наша гвардейская артиллерийская часть, действующая на Западном фронте, внезапным огневым налётом на укреплённые пункты немцев уничтожила 2 миномётные батареи, 5 ДЗОТов и вывела из строя до роты пехоты противника.

Наши лётчики-штурмовики совершили внезапный налёт на немецкий аэродром, на котором находилось до 25 самолётов типа «Ю-52» и «Ю-87». В результате атаки советских лётчиков уничтожено 16 вражеских самолётов.

На одном из участков Ленинградского фронта танковый экипаж командира Голиенко, ворвавшись в расположение противника, артиллерийским огнём и гусеницами разрушил 6 дерево-земляных огневых точек и уничтожил свыше 40 гитлеровцев. На другом участке фронта танк под командованием младшего лейтенанта Коровка подавил несколько пулемётных точек противника и перебил свыше 20 немецких солдат и офицеров.

Отважно действует в одном из оккупированных немцами районов Курской области отряд партизан под командованием тов. Д. Вот несколько выписок из дневника командира партизанского отряда:

«13 января. Группа партизан напала на немецкую разведку и захватила в плен 5 немецких солдат.

18 января. Организовали засаду и атаковали немецкий карательный отряд. Гитлеровцы бежали, потеряв 18 солдат убитыми. Нами захвачены 4 подводы с награбленным немцами у колхозников имуществом.

21 января. Взорвали грузовую автомашину с продовольствием, уничтожили много немецких солдат и захватили 134 центнера хлеба, награбленного у колхозников. Хлеб роздали населению».

Пленный унтер-офицер штаба 3 батальона 344 полка 223 немецкой пехотной дивизии Ганс Ленгерсдорф рассказал: «Только за две недели наш батальон потерял убитыми 4 офицеров и 66 солдат. За это же время выбыло из строя 189 раненых и обмороженных солдат и офицеров. Недавно дезертировал радист штаба дивизии. В приказе по дивизии, который нам зачитали, было сказано, что сбежавший радист захватил секретные документы».

Немецкий обер-ефрейтор Артур Франк писал Эльзе Цандер в Бохум: «Я получил очень печальное известие: мой второй брат также погиб на поле сражения. Мы, уцелевшие до сих пор, тоже уже больше не те жизнерадостные молодые люди, какими были в начале военных действий. Ужасы этой войны, смертельные опасности, потеря родных и близких друзей — всё это сделало нас стариками».

Пленный немецкий солдат санитарной роты 4 немецкой танковой дивизии Георг Камптнер рассказал: «Когда мы вступили в село Корачёво, кто-то сообщил, что здесь проживают семьи партизан. Майор Шрайбер приказал сжечь 15 домов. Женщины и дети с плачем выбегали из домов, охваченных пламенем. Детишки бегали босиком по снегу. Это было жуткое зрелище».

В Германии резко увеличилось число краж и вооруженных ограблений. Суды многих городов не успевают разбирать эти дела. Вооружённым налётам особенно часто подвергаются продовольственные базы и поезда с продуктами. В одном только городе Росток та 10 дней февраля было разобрано 72 таких дела. Среди осуждённых за ограбление складов — 11 солдат дивизии СС. Как сообщает немецкая газета «Гамбургер фремденблатт» от 21 февраля, по приговору ростокского особого суда на днях казнены составители поездов Август Маевский и Август Рекк за ограбление товарных поездов.

Коллектив Кировабадского паровозного депо (Азербайджан) широко использует при ремонте паровозов заменители цветного металла. Уже сэкономлено 900 килограммов меди.» (15054).

28 февраля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 28 февраля наши войска, преодолевая узлы сопротивления противника, продвинулись вперёд и на некоторых участках фронта заняли несколько населённых пунктов.

За 27 февраля сбито в воздушных боях 15 немецких самолётов, огнём зенитной артиллерии — 3 самолёта и уничтожено на аэродромах 20 самолётов противника. Всего за этот день уничтожено 38 немецких самолётов. Наши потери — 7 самолётов.

За 28 февраля под Москвой уничтожено 7 немецких самолётов.

Нашими кораблями в Баренцевом море потоплен транспорт противника водоизмещением в 5.000 тонн.

За 27 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 130 немецких автомашин с войсками и грузами, 100 повозок с боеприпасами, 18 орудий, 29 миномётов, 16 пулемётов, 2 зенитно-пулемётные точки, взорвано 2 склада с боеприпасами, 2 склада с горючим и один вещевой склад, повреждён бронепоезд, рассеяно и частью уничтожено до эскадрона всадников и до батальона пехоты противника.

Отряд советских моряков и пехотинцев совершил на днях налёт на один из важных участков, занятых противником на побережье Азовского моря. Незаметно подойдя к берегу, наши бойцы внезапно напали на врага и уничтожили 2 артиллерийские и 2 миномётные батареи, 2 пулемётные точки, разрушили радиостанцию большой мощности, взорвали 12 домов вместе с засевшими в них гитлеровцами и истребили свыше 160 немцев и румын. Взяты пленные.

Одно наше подразделение (Калининский фронт), сломив упорное сопротивление немцев, заняло несколько населённых пунктов. За четыре дня боёв наше подразделение вывело из строя около 1.500 немецких солдат и офицеров, захватило 4 орудия, 124 автомашины, 15 миномётов, 27 пулемётов, свыше полутора миллиона винтовочных патронов, 4 радиостанции и другое снаряжение и военное имущество.

Наши части, действующие на одном из участков Ленинградского фронта, продолжая развивать наступательные операции, выбили немцев из ряда укреплённых рубежей и захватили 13 пулемётов, 4 миномёта, 160 винтовок и 127.000 патронов. Противник потерял убитыми 200 солдат и офицеров.

Танковый экипаж лейтенанта тов. Шматко во время атаки укреплений противника уничтожил 80 вражеских солдат и разрушил 3 ДЗОТа, под обломками которых погибло несколько десятков немецких автоматчиков.

Красноармеец тов. Козлов в бою за деревню К. ворвался в дом, где засели 10 немцев. Гранатой тов. Козлов взорвал шестерых гитлеровцев, а остальных уничтожил в рукопашной схватке.

Взятый в плен врач 1 батальона 460 полка 260 немецкой дивизии Ульрих Нойер сообщил: «То, что мы увидели на фронте в декабре и январе, нас поразило. Мы никак не ожидали, что Красная Армия сумеет нанести нам такие тяжёлые удары. Продвижение русских вперёд казалось совершенно невероятным. Наши части понесли огромные потери. В ротах осталось от 15 до 30 человек. Очень велико количество обмороженных. Так, например, за один день через мой медпункт прошло 20 солдат с обмораживаниями 3-й степени. Растёт количество простудных заболеваний. В полку были зарегистрированы случаи сыпного тифа. Я имею достоверные данные о том, что эпидемия сыпного тифа широко распространена среди немецких войск, расквартированных в районах Барановичи, Брест-Литовск. Солдаты приуныли и полны тревоги за свою личную судьбу. Я не могу отрицать того, что наши войска бесчинствуют, устраивают грабежи и поджоги. Конечно, и сами солдаты несут ответственность за совершаемые ими преступления против мирного населения. Но главная вина за все грабежи, за раздевание на улицах, за поджоги ложится на немецкое командование, по приказу которого всё это делается».

За время Отечественной войны в Бухарской области окончили курсы трактористок свыше 5.000 девушек. Сейчас они успешно работают на хлопковых полях. Женская тракторная бригада 1-й Бухарской МТС, в которой бригадным механиком работает тов. Шамурадова, ежедневно на весенней вспашке выполняет задание на 200 процентов, экономит при этом большое количество горючего.» (15054).

28 февраля в 1942 году завершилась Вяземская воздушно-десантная операция: соединения 4-го воздушно-десантного корпуса перешли к обороне в тылу немецко-фашистских войск (15054).

28 февраля 1942 НКВМФ Н.Г.Кузнецов выпустил директиву N 0053 о формировании авиационных полков резерва ВГК (2120).

28 февраля 1942 был подписан план проведения операции ВВС на западном направлении (340,74).

28 февраля 1942 года 30-й отдельный дивизион бронепоездов получил приказ убыть на Северо-Западный фронт, и к 5 марта он сосредоточился на станции Быльчино Калининской железной дороги и вошел в состав 34-й армии. В период 16-18 марта бронепоезда поддерживали наступление пехоты на станцию Лычково. 18 марта в результате налета 9 бомбардировщиков Ю-88 матчасть дивизиона получила серьезные повреждения, и МБВ № 01 был выведен для восстановления на Ярославский паровозоремонтный завод. 23 мая дивизион убыл в Москву, а оттуда 14 июля  1942 года - в состав 28-й армии Сталинградского военного округа. 20 августа дивизион прибыл в Астрахань, а 27 августа, переправившись через Волгу занял позицию на стыке Северо-Кавказского и Сталинградского фронтов. 3 сентября 1942 года огнем бронепоездов дивизиона была отражена попытка немецких частей перерезать железную дорогу Кизляр -Астрахань, а затем до конца ноября 30 ОДБП прикрывал железную дорогу от атак с воздуха (18626).

28 февраля 1942г. вышел ПРИКАЗ НКО № 0159 О СЛУЧАЯХ ПОТЕРИ В ПУТИ ВОЕННЫХ ГРУЗОВ И МЕРАХ УПОРЯДОЧЕНИЯ ИХ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Вследствие неудовлетворительной погрузки и крепления военных грузов на открытом подвижном составе участились случаи потери этих грузов в пути следования с проходящих поездов.

Только на Пермской железной дороге за период октябрь — декабрь месяцы 1941 года подобрано с железнодорожного полотна: авиабомб — 5 ящиков, боевых патронов—14 ящиков, капсюлей-детонаторов — 4 ящика, гранат — 2 ящика, военного обмундирования — 2 тюка.

Не трудно понять, что такая транспортировка грузов боевого имущества является величайшим преступлением. Создаются благоприятные условия для шпионов и всяких других преступных элементов по использованию вооружения Красной Армии. Войсковые командиры-грузоотправители, как видно, не только не интересуются тем, как отправляется вверенное им военное имущество, но и не доносят об утрате его, как о чрезвычайном происшествии. Безнаказанными остаются начальники эшелонов (транспортов) и начальники команд, сопровождающие грузы, по вине которых из-за плохой охраны теряется имущество.

В целях предупреждения случаев потери в пути военных грузов приказываю:

1. Категорически запретить перевозку боеприпасов и огнеприпасов на платформах и открытых железнодорожных вагонах. Во всех случаях боеприпасы и огнеприпасы отправлять только в закрытых, надежно запертых и опломбированных вагонах.

2. Военным комендантам станций и железнодорожных участков обеспечивать предоставление под грузы с боеприпасами и огнеприпасами закрытого порожняка, не допуская отправления этого вида грузов на открытых железнодорожных площадках и платформах.

3. При отправлении других военных грузов на открытом подвижном составе грузоотправителям и военным комендантам станций следить за качеством укладки имущества и креплением его, обеспечивающим сохранность в пути при движении состава.

4. Войсковым командирам (начальникам учреждений) при массовом отправлении военного имущества, лично или через назначенных ответственных должностных лиц, во всех случаях проверять качество погрузки имущества, принимая на месте соответствующие меры к сохранению грузов в пути.

5. Перевозимые по железной дороге и водным путем военные грузы сдавать назначенным начальникам эшелонов (транспорта) (приказ НКО № 0333 1941 года) по количеству мест или весу, с заполнением открытых листов на каждый вагон (платформу) по прилагаемой форме, согласно которых начальникам эшелонов (транспортов) сдавать груз по месту назначения.

При недостаче имущества против показаний открытых листов и при отсутствии у сопровождающего законных доказательств недостачи начальников эшелонов (транспортов) арестовывать и немедленно предавать суду военного трибунала.

6. Командующему войсками Уральского военного округа в десятидневный срок расследовать случаи потери боевого имущества на Пермской железной дороге. Материал расследования передать следственным органам для привлечения виновных лиц и командиров, скрывших факты потери боевого имущества, к судебной ответственности.

Заместитель Народного комиссара обороны генерал-лейтенант интендантской службы ХРУЛЕВ (9844).

За рубежом:

К 28 февраля с 1 февраля 1942 Fliegerkorps II Люфтваффе выполнили 2497 самолетовылетов против Мальты, в том числе 222 только на аэродромы (20793).

28 февраля 1942 в Германии автомобили разрешено использовать только на военные цели (4962).

28 февраля в 1942 году начало высадки японских войск на Яве (15054).

28 февраля 1942 японцы вторглись на Яву (2261).

28 февраля 1942 японцы захватили Яву (4962).

February 28 1942 The ABDA is dissolved (1242).

28 февраля 1942 была расформирована ABDA (1242).

Авиапромышленность:

В конце февраля 1942 года начальник Управления опытным строительством (УОС) ВВС КА бригинженер Лешуков подготовил докладную записку на имя председателя Государственного Комитета Обороны ГКО И.В.Сталина и проект постановления ГКО. Проект обязывал НКАП к 1 ноября 1942 года построить малую серию (25 экземпляров) штурмовиков Су-6. В начале марта документы были направлены в НКАП для ознакомления и согласования (11845).

В конце февраля 1942 начальник Управления опытного строительства ВВС КА бригинженер Лешуков подготовил докладную записку на имя председателя Государственного Комитета Обороны И.В.Сталина и проект постановления ГКО «О выпуске малой серии новых бронированных штурмовиков с мотором М-71». Все материалы 3 марта были направлены заместителю начальника 7-го Управления НКАП Алексееву для согласования.

Проект постановления обязывал НКАП («директора и главного конструктора завода №289 тов. Сухого») к 1 ноября 1942 г. построить малую серию «штурмовиков Су-6 в количестве 25 экземпляров с мотором М-71».

Летные данные задавались следующие. Максимальная скорость на номинальной мощности мотора 460 км/ч (500 км/ч - с применением форсажа) - у земли, и 550 км/ч - на высоте 5600 м. Посадочная скорость - 145 км/ч. Дальность полета на скорости 0,9 максимальной скорости - 700 км.

Вооружение должно было включать две пушки ВЯ (по 80 патрон на пушку), четыре пулемета ШКАС в крыле (по 800 патронов на пулемет), два синхронных ШКАС (по 800 патронов каждый), 10 РС-82 и 150 кг бомб или 10 РС-132. Бомбовая нагрузка при перегрузке (калибр бомб от 1,5 кг до 100 кг) - 400 кг.

«Бронирование от пуль калибра 12,7 мм» следовало реализовать по схеме, утвержденной ГУ ВВС КА. Бензобак должен иметь протектор и заполняться в полете инертным газом.

Головной самолет малой серии требовалось предъявить на государственные испытания не позже 15 июня 1942 г. (19844).

На конец февраля 1942 г. пришелся начальный этап разработки истребителя П.О.С. с мотором воздушного охлаждения с двумя крыльевыми 23-мм пушками (6406).

В конце февраля 1942 года П.О. Сухой направил на рассмотрение в НИИ ВВС КА эскизный проект истребителя с М-71. В пояснительной записке к проекту отмечалось, что: «Располагая хорошими типами истребителей с моторами жидкостного охлаждения, наш воздушный флот не имеет на снабжении новых образцов истребителей с воздушным охлаждением.

Последний тип истребителя пользуется заслуженным вниманием со стороны наших летчиков, настоятельно требующих такой тип истребителя ввиду большей его безопасности при простреле цилиндра мотора.

Предлагаемый проект, помимо указанного фактора, предусматривает хорошую маневренность, управляемость, простые взлетно-посадочные и пилотажные свойства.

Все эти свойства будут обеспечены благодаря небольшой удельной нагрузке на крыло (160-170 кг/м2) и, главным образом, благодаря тому, что основные параметры самолета аналогичны построенному одноместному бронированному штурмовику Су-6, который, по отзывам летчиков ЛИИ НКАП и НИИ ВВС своими пилотажными свойствами превосходит все находящиеся на снабжении ВВС типы самолетов.

Небольшая нагрузка на крыло компенсируется большой мощностью мотора, позволяющей обеспечить Углах порядка 600 км/ч но высоте 5000-6000 м.

Увеличение нагрузки но крыло до 190-200кг/м2 смогло бы соответственно повысить скорость, но не более, чем на 10-15 км/ч, что ни в какой мере не окупило бы ухудшения взлетно-посадочных и маневренных свойств самолета.

...Мотор М-71, являясь сейчас наиболее мощным из отечественных моторов, в ближайшем будущем должен быть форсирован и, по-видимому, на 1942-43 гг. также будет превосходить по мощности все имеющиеся сов. моторы ....

В НИИ ВВС КА эскизный проект рассмотрели и признали реальным, но в заключении указали, что он «...в предъявленном виде одобрен быть не может, т.к. запроектированный самолет по максимальным скоростям и бронированию не имеет преимуществ перед опытными образцами отечественных истребителей» (11754).

В конце февраля 1942 года П.О. Сухой направил на рассмотрение в НИИ ВВС КА эскизный проект истребителя с М-71. В пояснительной записке к проекту отмечалось, что:

«Располагая хорошими типами истребителей с моторами жидкостного охлаждения, наш воздушный флот не имеет на снабжении новых образцов истребителей с воздушным охлаждением.

Последний тип истребителя пользуется заслуженным вниманием со стороны наших летчиков, настоятельно требующих такой тип истребителя ввиду большей его безопасности при простреле цилиндра мотора.

Предлагаемый проект..., помимо указанного фактора, предусматривает хорошую маневренность, управляемость, простые взлетно-посадочные и пилотажные свойства.

Все эти свойства будут обеспечены благодаря небольшой удельной нагрузке на крыло (160-170 кг/м2) и, главным образом, благодаря тому, что основные параметры самолета аналогичны построенному одноместному бронированному штурмовику Су-6, который,...по отзывам летчиков ЛИИ НКАП и НИИ ВВС своими пилотажными свойствами превосходит все находящиеся на снабжении ВВС типы самолетов.

Небольшая нагрузка на крыло компенсируется большой мощностью мотора, позволяющей обеспечить Vmax порядка 600 км/ч на высоте 5000-6000 м.

Увеличение нагрузки на крыло до 190-200 кг/м2 смогло бы соответственно повысить скорость, но не более, чем на 10-15 км/ч, что ни в какой мере не окупило бы ухудшения взлетно-посадочных и маневренных свойств самолета.

...Мотор М-71, являясь сейчас наиболее мощным из отечественных моторов, в ближайшем будущем должен быть форсирован и, по-видимому, на 1942-43 гг. также будет превосходить по мощности все имеющиеся сов. моторы ...».

В НИИ ВВС КА эскизный проект рассмотрели и признали реальным, но в заключении указали, что он «...в предъявленном виде одобрен быть не может, т.к. запроектированный самолет по максимальным скоростям и бронированию не имеет преимуществ перед опытными образцами отечественных истребителей» (15578).

В конце февраля 1942 на завод № 124 пришло тревожное письмо из 746-го полка ТБ-7, который за годы войны несколько раз менял свой номер в процессе непрерывных реорганизаций в Красной Армии. Сообщалось, что «20 февраля на самолете № 4214 было обнаружено срезание заклепки по нижнему поясу правой стороны переднего лонжерона центроплана. Позднее поперечный разрыв найден под узлом крыльевой балки. В полете самолет внезапно резко провалился на 100-500 метров со скольжением на левое крыло. В конце скольжения чувствовался удар. 23 февраля в полете на № 4214 отказал механизм сброса 1000 кг бомбы из-за нарушения механизма проводки сбрасывания, что было вызвано обрывом лонжерона. Полеты на № 4214 решили прекратить до ремонта лонжерона». От завода требовалось усиление лонжерона.

В этом письме поражает то, что после зловещего удара в первом вылете самолет продолжал выполнять боевые вылеты. А для конструкторов это был уже не первый сигнал о неполадках в лонжеронах воздушного корабля (12049).

В конце февраля 1942 в эвакуации состоялся первый полет Як-7 М-82 (196,14).

К концу февраля 1942 г. на первом этапе летных испытаний в филиале ЛИИ (Толмачево) летчик-испытатель Попельнюшенко на И-185 с М-82А достиг следующих значений скорости: у земли - 477 км/ч, на высоте 2700 м - 548 км/ч, на высоте 6300 м - 573 км/ч, а 8000 м - 530 км/ч. Много проблем создавал еще «сырой» двигатель - масло выбивалось из суфлера, теплона-груженность двигателя оказалась выше заявляемой заводом № 19. Поэтому приходилось подбирать масло-радиатор, менять систему охлаждения масла и т.д. Тем не менее, стало ясно, что после соответствующей доработки заявленные в эскизном проекте летные характеристики будут вполне достижимы. П.М.Попельнюшенко дал следующую оценку истребителю:

«1. Кабина самолета просторная, обзор удовлетворительный. Расположение рычагов управления агрегатами мотора и самолета неудовлетворительное: сектор нормального газа необходимо перенести вперед на 80 мм, фонарь в воздухе закрыть одной рукой невозможно, закрывается одной рукой за нижние угольники фонаря. Рычаги управления шасси, щитками, триммером неудобные, необходимо сделать расположение рычагов управления агрегатами более удобными.

2. Самолет на земле, благодаря мощным тормозам, очень маневренный, на рулежке неустойчивый.

3. На взлете при С=3400 кгр хвост поднимает при небольшом усилии на ручку легко.

Разбег устойчивый, тенденция к развороту влево легко парируется незначительной дачей правой ноги. Отрыв самолета от земли производится быстро, при преждевременном подрыве на взлете сваливаний на крыло не имеет.

4. В полете до У=450 км/ч нагрузки на рули нормальные, до У=500 км/ч и выше нагрузки увеличиваются значительно, рули эффективные. Поперечная устойчивость хорошая, продольная для истребителя достаточная, полет с брошенной ручкой на моторе возможен, с задросселированным мотором не проверялся. Виражит самолет при крене 60-65° устойчиво, при перетягивании ручки плавно покачивается с крыла на крыло, резких срывов на крыло не имеет. Планирование на У=200-210 км/ч устойчиво, глиссада планирования вследствие наличия мощных посадочных щитков крутая.

5. Посадка по сравнению с современными истребителями простая, при высоком выравнивании сваливаний на крыло не имеет благодаря наличию предкрылков. Пробег после посадки устойчив и для выдерживания направления не требует большого внимания от летчика» (10667).

В последние дни февраля 1942 самолет ИТП М-1 вывезли на аэродром, рулил и разбегался летчик Попельнушенко. Далее к продолжению тестирования готовился Петр Логинов. Первый полет 13 марта 1942 г. с аэродрома в Новосибирске выполнил летчик А.И.Никашин. Уже при заходе на посадку произошло повреждение масляной магистрали, с последующим выбросом масла. До 3 апреля удалось выполнить всего 5 полетов, сопровождающихся постоянными сбоями двигателя. Установленный новый М-107 также доставлял неприятности своей неустойчивой работой, поэтому полеты выполнялись с большими перерывами.

К 22 июля 1942 г. на ИТП удалось выполнить всего девять кратковременных контрольных полетов. Они показали, что сильный перегрев масла и его постоянный выброс из суфлера не позволяют получить на М-107 полную мощность, что значительно снижало характеристики самолета. По причине постоянных переборок и регулировок двигателя вооружение на этом этапе не устанавливали. По той же причине не пользовались консольными топливными баками, поэтому бензосистему полностью не отрабатывали. Заводу № 51 предписывалось до 10 августа 1942 г. довести самолет до нормального летного состояния и передать его на испытания в НИИ ВВС. Однако сделать этого в срок не удалось. 26 августа 1942 г. летчик Зайцев совершил вынужденную посадку на аэродроме по причине разрушения подшипников вала двигателя.

В конце 1942 г. ИТП перевезли в Москву, где на него установили новый, только что прошедший испытания М-107ПА. Смонтированное вооружение состояло из 20-мм пушек 111 ВАК. Между тем полеты опытного истребителя по-прежнему проводились эпизодически. 25 февраля 1943 г. произошла авария Як-9 с М-107А, после которой 107-й двигатель сняли с производства и решили продолжить его усовершенствование. Далее последовало распоряжение заместителя наркома по опытному самолетостроению А.С.Яковлева провести статические испытания ИТП. Самолет успешно выдержал все нагружения до 100%, однако для продолжения полетов далее не годился. Судьба этого экземпляра имела неожиданное продолжение - ИТП (М) в 1944 г. использовали в качестве вентилятора для отработки пульсирующих воздушно-реактивных двигателей.

Второй опытный экземпляр ИТП (М-2), построенный в Новосибирске, первоначально оснастили двигателем АМ-37. Уже после доставки машины в Москву в декабре 1942 г. на нее решили установить двигатель АМ-39. Этот мотор ждали с апреля до 11 октября 1943 г. С получением двигателя его смонтировали на самолете и 23 октября передали его на испытания.

Первый полет ИТП (М-2) совершил 23 ноября 1943 г., следующий - 2 декабря. В отличие от предыдущего варианта ИТП (М-2) имел только синхронное вооружение, состоящее из установленных в фюзеляже трех пушек ШВАК. Под крылом подвешивалось до 400 кг бомб.

Несмотря на то что истребитель ИТП изначально рассчитывался на высокие полетные скорости около 700 км/ч, приблизиться к этому значению по причине отсутствия подходящих двигателей на практике не удалось. Одновременно, мощное пушечное вооружение в 1943-44 годах уже устанавливалось на серийных истребителях Л а и Як, поэтому от дальнейшего совершенствования ИТП отказались.

| Основные характеристики ИТП | М-1 | М-2 |
| --- | --- | --- |
| Размах крыла (м) | 10,0 | 10,0 |
| Длина в линии полета (м) | 8,95 | 9,0 |
| Площадь крыла (м2) | 16,45 | 16,45 |
| Вес пустого (кг) | 2598 | 3095 |
| Полетный вес (кг) | 3750 (3366) | 3820 |
| Нагрузка на крыло (кг/м2) | 227 | 232 |
| Максимальная скорость у земли (км/ч) | 541 | 540 |
| Максим, скорость у земли на форсаже (км/ч) | 549 | 600 |
| Максимальная скорость на высоте 5000 м (км/ч) | 645* | 560** |
| Время набора высоты 5000 м (мин) | 5,4 | 6,0*** |
| Потолок (м) | - | 11500 |

* Скорость на высоте 6200 м

** Максимальная скорость на 2500 м. на форсаже 650 км/ч

*** Время набора высоты (12016).

В конце февраля 1942 г. моторное управление НИИ ВВС КА поставило вопрос о возобновлении работ по двигателю РД-1, но уже на заводе № 293, где работало ОКБ В.Ф. Болховитинова. Этому способствовала инициатива ведущего инженера НИИ ВВС майора Сорокина, который случайно встретил двух бывших сотрудников А.М. Люлька и от них узнал о невеселой ситуации, которая сложилась в группе. В условиях строгих ограничений по секретности, окружавших деятельность “почтовых ящиков”, Сорокин быстро сумел отыскать Люлька на огромных просторах Урала. Руководство Кировского завода не возражало против контактов Архипа Михайловича с Болховитиновым и направило его в командировку в Свердловск. Прибыв в Свердловск, Люлька отправился к Виктору Федоровичу Болховитинову и ознакомил его с результатами своей работы. Болховитинов предложил люльковцам продолжить разработку турбореактивного двигателя в его ОКБ. Немедленно подготовили проект письма начальника НИИ ВВС и директора завода № 293 наркому авиационной промышленности А.И. Шахурину, в котором доказывалась необходимость быстрейшего восстановления работ по ТРД (9016).

В конце февраля 1942 г. моторное управление НИИ Военно-воздушных сил Красной армии поставило вопрос о возобновлении работ по РД-1, и группа Люльки в составе 15 человек переезжает из Челябинска в город Билимбай Свердловской области, где в то время находилось ОКБ завода № 293, эвакуированного туда в октябре 1941 г. из Москвы. Директором завода и главным конструктором был В.Ф. Болховитинов, который разрабатывал самолёт БИ-1 с жидкостным реактивным двигателем. Он оказал посильную помощь Люльке и создал условия для продолжения работ над двигателем РД-1. В конце 1942 г. Люльку направляют в блокадный Ленинград на Кировский завод за технической документацией и узлами РД-1. По Ладоге, под постоянным обстрелом, машины вывезли ценный груз из города и доставили его по назначению (19701).

В конце февраля 1942-го года моторное управление НИИ ВВС КА поставило вопрос о возобновлении работ по РД-1, но уже на заводе № 293, где работало ОКБ В.Ф.Болхивитинова. Этому способствовала инициатива ведущего инженера НИИ ВВС майора Сорокина, которому было дано задание найти отдельные специальные КБ, разбросанные войной по разным регионам страны, в том числе и КБ по реактивному двигателю РД-1. Случайно встретив в Казани бывшего сотрудника А.М. Люльки Е.В.Комарова, он с его помощью отыскал Люльку в условиях строгих ограничений по секретности, окружающих деятельность «почтовых ящиков», и проинформировал его о возможности возобновления работы по РД-1 в ОКБ В.Ф.Болховитинова.

Конечно, Архип Михайлович с радостью встретил это предложение. Надо отметить, что в этот период несмотря на то, что НКАП проводил жесткую политику по сокращению всех разработок, не связанных с совершенствованием серийной боевой авиации, все же в виде исключения было разрешено заводу № 293 и его директору и главному конструктору В.Ф.Болховитинову продолжить работы по самолету с ЖРД, названному впоследствии БИ-1 (конструкторы: Березняк и Исаев).

Руководство Кировского завода не возражало против контакта Архипа Михайловича с Болховитиновым и направило его в командировку в Свердловск.

Прибыв в Свердловск, Люлька отправился к Виктору Федоровичу Бол-ховитинову и ознакомил его с результатами своей работы. Болховитинов предложил люльковцам продолжить разработку турбореактивного двигателя в его ОКБ. Зная позицию ГК НИИ ВВС по этому вопросу, немедленно подготовили проект письма наркому авиационной промышленности А.И.Шахурину, в котором доказывалась необходимость быстрейшего восстановления работ по ТРД:

От начальника ВВС - зам. наркома обороны генерала Жигарева

Нар.Комиссару Авиационной промышленности СССР т. Шахурину

До 15 июня 1941 г. спец.констр. бюро (СКБ-1) Кировского завода в Ленинграде проектировался и строился ГТРД инж.Люльки.

Состояние работ по созданию ВРД инж.Люльки к 15.07.41 было следующее:

1. Стендовый образец ГТРД двигателя (РД-1) мощностью в 1000л.с. изготовлен на 70%.

2. Рабочий проект модернизированного РД-1 (МРД-1) мощностью в 1000 л.с., предназначенного для летных испытаний, полностью закончен и был запущен в производство. Выполнено 20% всего объема работ по этому объекту.

3. Полностью закончен анализ схемы и дан эскизный проект ГТРД РД-2 мощностью в 2500 л.с.

После прекращения работ по созданию РД весь инженерно-технический состав СКБ-1 был передан СКБ-2 Кировского завода, которое в настоящее время находится е Челябинске, на ЧТЗ.

Изготовленные детали реактивных двигателей РД-1 и МРД-1, агрегаты установки, лабораторное оборудование и рабочие чертежи остались в Ленинграде на Кировском заводе.

Учитывая важность работ по окончанию строительства и доводке РД ин-ж.Люлькой, а также необходимостью быстрого внедрения подобных реактивных двигателей в авиацию, прошу включить эту работу в тематику работ завода № 293, а группу инж.Люльки передать заводу и использовать ее для окончания этой работы.

Зам. НКО СССР Генерал-полковник н-к авиации Жигарев (11158).

В конце февраля 1942 г. на завод № 2 поступил приказ, в котором излагалось задание правительства, и тогда же все отделы и цехи немедленно развернули работу по подготовке производства ВЯ и вели её круглосуточно. Первые опытные образцы ждали от ковровцев через месяц, а спустя еще месяц — серийного выпуска новых пушек. Даже для военного времени — срок невероятный». Далее Новиков сетовал на то, что ранее «пушку Волкова — Ярцева пробовали ставить на одном из эвакуированных заводов, но из этого ничего не получилось: в отведенные сроки коллектив не уложился из-за плохих условий производства и отсутствия высококвалифицированных кадров». Как мы видим, причины были не только в эвакуации, но и в необходимом для кропотливой доводки пушки ВЯ времени: понадобился почти год, чтобы устранить её основные недостатки (15787).

Другие оборонные отрасли:

В конце февраля 1942 начались серьезные разбирательства между ГАУ и Народным комиссариатом танковой промышленности (НКТП) по поводу КВ-9 с 122 мм пушкой. Изучение результатов испытаний Арткомом ГАУ выявило щекотливый нюанс. При стрельбе бронебойными снарядами давление в канале ствола достигало 3500–4000 кг/см2 при штатном значении 2350 кг/см2. Это было совершенно недопустимо, интенсивная стрельба таким зарядом могла привести к разрушению поршневого затвора. А при использовании допустимого заряда начальная скорость бронебойного снаряда составила бы всего 432 м/с. В результате бронепробитие У-11 оказывалось хуже аналогичного показателя ЗИС-5. Единственным преимуществом У-11 становилось лишь большее фугасное действие осколочно-фугасного боеприпаса. Поэтому Артком ГАУ посчитал нецелесообразным установку У-11 в КВ-1, лишний раз напомнив, что эта система является инициативой НКТП (17680).

В конце февраля 1942 года под Чкаловом (Оренбург) проходили испытания Т-60, покрытого двойной сеткой "Дэви", служащей своеобразным экраном от бутылок с горючей смесью. Они дали хорошие результаты, однако ввиду технических трудностей оборудования танка сеткой "Дэви" во фронтовых условиях она практически не применялась (3862).

К концу февраля 1942 года, как и было прописано в постановлении ГКО №1062сс, начался переход на утолщенные корпуса и башни Т-60. Например, первый утолщенный корпус ГАЗ сдал 29 февраля 1942 года. Вероятнее всего, это был не просто утолщенный корпус и башня, а та самая модернизация конца 1941 года. То есть с переносом воздуховода на створку башенного люка. Такой люк не так давно нашелся, так что это не "бумажный" проект, а серийное изделие (22726).

В конце февраля 1942 г. в районе г. Чкалова были проведены испытания специального экрана из сетки "Дэви", закрывавший корпус машины Т-60, которые показали хорошие результаты, но из-за технических трудностей по оборудованию танков сеткой "Дэви" в полевых условиях, данное приспособление практически не применялось (10703).

В конце февраля 1942 года инженер-конструктор завода №112 В.Е. Губанов предложил проект боевого десантного танкового прицепа (БДТП). Это был укороченный корпус Т-34 со штатными башней и бронированием. Летом прицеп перемещался на гусеницах, зимой же катки и гусеницы снимались, а вместо них должны были устанавливаться лыжи. Согласно расчёту автора, масса БДТП составляла 10-15 тонн. Изготовляться они должны были бы в трёх вариантах — десантном, боевом-десантном и специального типа.

По мнению автора проекта, БДТП можно было сконструировать и построить на заводе №112 в кратчайшие сроки. Для ускорения работ опытные образцы должны были иметь обычные корпуса от Т-34, при этом боевая масса бронесаней возрастала до 15-20 тонн, а число мест для десанта увеличивалась с 10 до 15.

Проект бронесаней БДТП рассматривался 27 февраля 1942 года 5-м отделом ГАБТУ КА. Там же обсуждались опытные бронесани Б-65 разработки завода №592. Эти сани боевой массой 20 тонн с трудом перевозились даже танком КВ-1. Для обсуждения разработок пригласили командиров и заместителей по технической части 31-й, 33-й, 62-й и 143-й танковых бригад, у которых имелся практический опыт ведения боевых действий в зимних условиях. Они однозначно высказались против таких громоздких проектов. По итогам совещания был составлен протокол:

«1. Предлагаемые заводами №592 и 112 прицепы к танкам весом 15-20 тонн совершенно неприемлемы, так как танк “КВ” по бортовым и главным фрикционам не имеет запаса, а танк “Т-34” будет работать на пределе.

2. Для обеспечения защиты танко-десантной роты танковой бригады, желательно разработать прицеп к танку “Т-34” со следующей характеристикой:

а) Вес — 5 тонн.

б) Экипаж — 15 человек.

в) Броня — 13-15 мм.

г) Бойницы: по бортам — 5

на корму — 2

вперёд — 2

д) Высота — 1,5-1,6 м.

е) Ширина — по колее танка.

ж) Выход — назад, на борта, днище.

з) Ходовая часть — колёсногусеничная.

и) Отцепка — от танка.

к) Буксирный крюк — сзади.

л) Обзорность — зеркалки по бортам, назад и вперед.

м) Удельное давление — не выше, чем у танка.

3. Количество прицепов на танковую бригаду — 5 штук.

4. Целесообразно для прицепов использовать танки “БТ” без башни, моторно-трансмиссионной группы, переоборудовав их в соответствии с требованиями к десантному прицепу.

5. Для буксировки прицепов на марше, в штат танковой бригады желательно включить тракторы из расчёта один трактор на два прицепа».

Этот текст содержал, по сути, первые тактико-технические требования на бронированные сани. Как видно, от идеи использования танков для создания саней участники совещания не отказывались. Но всем присутствовавшим на совещании было понятно, что боевая масса такого прицепа должна быть серьёзно уменьшена. Надо сказать, что указанные в протоколе требования оказались разумными, что показал дальнейший ход событий (17711).

В конце февраля 1942 года установку экранов на Т-34 прекратили. Одной из причин стала проблема с производством. Позже боевое применение экранированных танков показало, что особой разницы между ними и обычными Т-34 не имелось. Безусловно, определенный эффект от дополнительной брони имелся, но после того, как на фронте появились 75-мм противотанковые пушки Pak 40, а также ее танковая/самоходная версии, 60 мм брони стали не особо актуальными. По сравнению с обычной 34-кой дистанция поражения снижалась, но на средней дистанции Pak 40 особо экранировку не видела. Наконец, экраны повышали массу танка, которая и так подошла к пределу (23384).

В конце февраля 1942 г. Завод № 186 после зимы 1941/1942 г. начал получать электроэнергию. Ввиду отсутствия определенной про граммы предприятие приступило к окончанию начатой в предыдущем году продукции, по которой имелся задел деталей и узлов. Продолжалось изготовление переносных радиостанций батальонной сети РБС и миноискателей.

Завод оказался в весьма неблагоприятных условиях. Из первоначального персонала предприятия в ряды РККА было призвано 60% работников, из которых более 120 рабочих имели V квалификационный разряд и выше. Только в 1942 г. состав рабочих обновился на 65% и к концу года на 62% состоял из подростков 14-18 лет и женщин.

Производство военной продукции было для предприятия делом совершенно новым, к тому же не было в достаточной степени обеспечено оборудованием и инструментами, отсутствовали технология контрольного аппарата и техническое цеховое руководство. Кооперация со смежниками в условиях блокады налаживалась чрезвычайно тяжело. Часть деталей и узлов радиостанций приходилось осваивать на самом предприятии. На «Радисте» не была даже собственного автотранспорта, и потому доставка топлива и материалов осуществлялась вручную (18297).

Армия:

К концу февраля 1942 года в 154-м иап насчитывалось почти столько же "Киттихауков" Р-40Е, сколько машин более раннего типа (3457,62).

Внешняя политика:

В конце февраля 1942 года поставки по ленд-лизу были переведены на бескредитную основу, а спустя четыре месяца была списана большая часть долга за поставки начального периода войны (24342).

Другие оборонные отрасли:

Во второй половине февраля месяца 1942 на ЧКЗ начались работы по изготовлению модернизированного КВ-7. Штурмовой танк не стали строить с нуля, а переделали уже имеющийся КВ-7 с установкой У-13. При этом саму рубку перестраивать не пришлось. Изменения коснулись лишь орудийной маски и боеукладок (15838).

Авиапромышленность:

В феврале 1942 года в филиал завода № 18 влился эшелон рабочих и ИТР завода № 135 из Харькова.

По приказу МАП на базе площадки завода № 18 в Воронеже был организован ремонтный завод № 450 по ремонту фронтовых самолетов всех типов и марок, который существовал до 5 июля 1942 года, до дня занятия правобережного Воронежа немцами.

По приказу ГКО завод № 450 (коллектив и оборудование) был эвакуирован в Пензу и влился в коллектив завода № 163. 12 апреля 1943 года согласно приказа МАП за № 209 на базе бывш. завода № 18 и на его территории был организован завод № 64, расположенный в Воронеже по ул. Циолковского, как самолеторемонтный завод. В 1943 году завод № 64 имел задачу восстановления и ремонта всех типов самолетов, как на заводе, так и в воинских частях, действующих на ближних фронтах.

Согласно приказа МАП за № 121 от 21 февраля 1944 года завод № 64 переведен в ведение 10 гл. управления и получил задание изготовлять (крылья) агрегаты самолета ИЛ-2, этим же приказом завод № 64 переведен в разряд агрегатных заводов второй категории. Оснастка была получена с завода № 18 на крыло старой конструкции самолета ИЛ-2.

Приказом МАП за № 30 от 9 января 1945 года заводу № 64 была утверждена программа по выпуску крыльев самолета ИЛ-2, изготовление которых производилось в 1944 и 1945 гг. Кроме того, в соответствии с договором № 1219 от 13 марта 1945 года с ВВС завод во втором квартале 1945 года приступил к сборке самолета Ил-4 из готовых агрегатов, получаемых с завода № 126. В 1946 году по приказу МАП за № 15с от 24 января 1946 года заводу было дано задание получить оснастку и техническую документацию самолета ИЛ-10 с завода № 1 им. Сталина и запустить в производство агрегаты самолета Ил-10 с тем, чтобы к концу 1946 года обеспчеить освоение сборки этого самолета.

В течение 1946 и 1947 гг. заводом освоены следующие агрегаты:

а) хвостовая часть фюзеляжа;

б) оперение;

в) шасси. В течение 1948 года была произведена крупная модернизация самолета Ил-10 с переходом на 4-х пушечный вариант, а также освоено изготовление учебного варианта самолета УИЛ-10 с изготовлением всей необходимой оснастки своими силами.

Постановлением СМ за № 1890-700сс от 14 мая 1949 года и приказом министра авиапромышленности за № 374сс/ов от 19 мая 1949 года завод был освобожден от производства самолетов Ил-10 и переключен на переоборудование и капитальный ремонт пассажирского самолета Ил-12 и по подготовке производства к выпуску самолетов Ил-28.

Постановлением СМ за № 5223-1994сс от 14 ноября 1949 года и приказа МАП за № 913сс от 17 ноября 1949 года завод был переведен на производство самолетов Ил-28. Этим же приказом МАП завод № 64 переведен в разряд самолетостроительных заводов первой категории.

Приказом МАП за № 33сс от 24 мая 1954 года со второго полугодия 1954 года завод переведен на подготовку производства по выпуску самолетов ТУ-16. Чертежи и технология на самолет ТУ-16 были получены с завода № 22.

За период с 1943 года по 1958 год коллектив завода № 64 развивал свое производство и набирал мощность по следующим видам работ: 1943 год – ремонт фронтовых самолетов Ил-2 – 218 штук 1943 год – ремонт фронтовых самолетов У-2 – 25 штук 1943 год – ремонт фронтовых самолетов ЯК-1 – 30 штук 1943 год – ремонт фронтовых самолетов ЛА-5 – 14 штук 1943 год – ремонт фронтовых самолетов ПЕ-2 – 4 штуки 1943 год – ремонт фронтовых самолетов Ли-2 – 1 штука 1943 год – ремонт фронтовых самолетов ЯК-6 – 2 штуки 1943 год – ремонт фронтовых самолетов ЯК-9 – 4 штуки 1943 год – ремонт фронтовых самолетов УТ-2 – 1 штука 1944 год – ремонт фронтовых самолетов Ил-2 183 штуки 1944 год – ремонт фронтовых самолетов У-2 – 17 штук 1944 год – ремонт фронтовых самолетов ЯК-1 – 5 штук 1944 год – ремонт фронтовых самолетов ЛА-5 – 14 штук 1944 год – ремонт фронтовых самолетов ЯК-6 – 3 штуки 1944 год – ремонт фронтовых самолетов ЯК-9 – 17 штук 1944 год – ремонт фронтовых самолетов ЛА-7 – 1 штука 1944 год – ремонт фронтовых самолетов Б-25 – 66 штук 1945 год – ремонт штурмовиков разных марок – 110 штук 1945 год – ремонт истребителей разных марок – 34 штуки 1945 год – сборка самолета завода № 126 ИЛ-4 – 151 штука 1945 года – сборка крыла самолета ИЛ-2 – 81 пара 1946 год – ремонт фронтовых самолетов ЯК-9 – 102 штуки 1946 год – ремонт фронтовых самолетов ЛА-7- 11 штук 1946 год – ремонт фронтовых самолетов ЯК-3 – 24 штуки 1946 год – сборка самолета завода № 126 ИЛ-4 – 28 штук 1946 год – сборка крыла самолета ИЛ-2 – 19 штук 1947 год – производство самолета ИЛ-10 – 12 штук 1948 год – производство самолета ИЛ-10 – 155 штук 1949 год – производство самолета ИЛ-10 – 78 штук 1949 год – производство самолета УИЛ-10 – 100 штук 1950 год – производство самолета ИЛ-28 – 4 штуки 1950 год – переоборудование самолета ИЛ-12 – 114 штук 1951 год – производство самолета ИЛ-28 – 75 штук 1952 год – производство самолета ИЛ-28 – 170 штук 1953 год – производство самолета ИЛ-28 – 370 штук 1954 год – производство самолета ИЛ-28 – 303 штук 1954 год – подготовка производства к выпуску самолета ТУ-16 1955 год – производство самолета ТУ-16 – 25 штук 1956 год – производство самолета ТУ-16 – 78 штук 1957 год – производство самолета ТУ-16 – 62 штуки 1957 год – подготовка и выпуск самолета АН-10 – 3 штуки 1958 год - производство самолета АН-10 – 16 штук 1958 год – начата подготовка производства к выпуску самолета ТУ-28

Директор – Белявский

Производственный профиль – самолет Ан-10 конструкции Антонова

Характеристика аэродрома завода

Аэродром расположен в 4-х км от центра восточнее Воронежа на левом берегу реки Воронеж. Аэродром с юга граничит с промплощадкой завода (9836).

В феврале 1942 года в филиал завода № 18 в Воронеже влился эшелон рабочих и ИТР завода № 135 из Харькова (который находился в Воронеже с осени 1941 года) (19829).

В феврале 1942 г. благодаря предпринимаемым шагам, завод № 18 уже вышел в целом на ритмичное производство и довел выпуск Ил-2 до 6-7 самолетов в сутки. В апреле завод впервые выполнил плановое задание на месяц. Однако задержки все еще возникали, главным образом, «по причине неравномерного выпуска отдельными цехами». Себестоимость изготовления одного самолета удалось снизить почти вдвое по сравнению с уровнем июня 1941 г.

Завод № 1 к этому времени «только начинает разворачивать производство самолетов Ил-2 и в настоящее время выпускает по одному самолету в день». В заготовительных цехах все еще продолжался монтаж оборудования, действовали нормы временной технологии. Весь январский выпуск завода составил всего 16 Ил-2. Переход на выпуск 7 самолетов в сутки планировался только в июне месяце (23346).

В феврале 1942 года завод № 207 передал заводу № 18 первую партию бронекорпусов, собранных на новом месте (19823).

В феврале 1942 года, согласно Сергею Владимировичу Ильюшину (газета «Красная звезда» в 1968 году), меня вызывает И. В. Сталин. Он пожалел о прежнем решении (запускать в производство Ил-2 в одноместном варианте) и предложил:

— Делайте, что хотите, но конвейер останавливать не разрешаю. Немедленно дайте фронту двухместные самолеты.

Мы работали как одержимые. Спали, ели прямо в КБ. Ломали голову: как, не меняя принятой технологии, перейти на изготовление машин с двухместной кабиной? Наконец, решили, что каркас кабины стрелка следует штамповать...»

В ОКБ вспоминают, что первая партия двухместных «илов» была получена путем доработки одноместных машин, находившихся на подмосковном аэродроме, силами заводской бригады.

Отштампованное из дюраля жесткое кольцо врезалось в «бочку» фюзеляжа, и на нем укреплялась пулеметная установка. Для защиты стрелка поперек фюзеляжа со стороны хвоста укреплялась броневая плита. Образовавшаяся кабина прикрывалась сверху откидным фонарем.

Вот так в конце марта — начале апреля 1942 года на фронте появились первые двухместные штурмовики Ил-2 (19823).

В феврале 1942 завод 207 дал первые бронекорпуса, сделанные на новом месте. Тут подоспели и 60 последних корпусов из Ленинграда - комплектных, но не принятых военной приемкой (180,89).

В феврале 1942 г. из 20 Ил-2 производства завода № 1, полученных 1-й запасной авиабригадой, на всех машинах имелись обрывы заклепок и обшивки по заклепочному шву передней кромки элерона, на двух самолетах из обоймы выпали подшипники крепления элеронов, на одном вырвало весовую компенсацию элерона вместе с обшивкой, а на другом оборвались заклепки в месте крепления обшивки к лонжерону элерона. Более того, 22 февраля при взлете произошел обрыв полоза лыжи от кабана крепления к амортизационной стойке шасси по причине разрушения лонжеронов полоза лыжи. При осмотре остальных 19 Ил-2 обнаружены трещины на обшивке лыж и расшатывание кабана в точке крепления его к лонжеронам полоза лыж (лыжи неубирающиеся). Характерно, что все эти дефекты оказались на самолетах, имеющих незначительный налет — всего 3—16 часов (11474,263).

В феврале 1942 г., из 20 Ил-2 производства завода № 1, полученных 1-й запасной авиабригадой, на всех машинах имелись обрывы заклепок и обшивки по заклепочному шву передней кромки элерона. На двух самолетах из обоймы выпали подшипники крепления элеронов. На одном Ил-2 вырвало весовую компенсацию элерона вместе с обшивкой, а на другом - оборвались заклепки в месте крепления обшивки к лонжерону элерона. Более того, 22 февраля при взлете произошел обрыв полоза лыжи от кабана крепления к амортизационной стойке шасси по причине разрушения лонжеронов полоза лыжи. При осмотре остальных 19 Ил-2 обнаружены трещины на обшивке лыж и расшатывание кабана в точке крепления его к лонжеронам полоза лыж. Характерно, что все эти дефекты оказались на Ил-2, имеющих незначительный налет - всего 3-16 ч (23346).

В феврале 1942 был выпущен бюллетень главного инженера ВВС КА. Суть его сводится к тому, что ВВС в приказном порядке запрещают использовать на самолетах-штурмовиках смешанное ракетное вооружение (калибров 82 и 132 мм) с целью экономии пультов ЭСБР-Зп, которые в этом случае, в кабину Ил-2 ставят по три штуки — один на бомбовое вооружение и два — на ракетное. Тональность документа больше напоминает нотацию нерадивому ученику, что, мол, отечественная промышленность не успевает восполнять требования фронта в ЭСБР, а в истребительных полках вместо ЭСБРов вообще ставят тумблеры...(11402).

В феврале 1942 в НИИ ВВС был обобщен первый опыт боевого применения бронированного штурмовика Ил-2 АМ-38. Оказалось, что «бронекорпус не защищает от прямого попадания снарядов зенитной артиллерии среднего калибра и ниже высоты 1000 м от снарядов малокалиберной зенитной артиллерии». Пули нормального калибра и «осколки снарядов зенитной артиллерии на любом удалении броню не пробивают», оставляя в ней лишь вмятины. Вместе с тем, при прямом попадании малокалиберного снаряда или крупнокалиберной бронебойной пули броня пробивалась с последующим повреждением деталей мотора и поражением экипажа. Кроме того, имелись случаи пробития крупными осколками зенитных снарядов боковой брони кабины летчика.

Подавляющее количество попаданий, относящихся к поражению от истребителей, приходилось на долю поперечной бронеплиты и только 29% - на продольную броню. Причем основное количество попаданий в бронекорпус соответствовало атакам истребителей противника почти строго в хвост (до 20° от продольной оси самолета по горизонту и до 3-5° в вертикальной плоскости).

Наличие зазоров между подвижной частью фонаря кабины пилота и задней броней бронекорпуса приводило к тому, что при обстреле истребителями осколки снарядов проникали через эти зазоры в кабину и поражали летчика. Кабина летчика оказалась уязвимой еще и через форточки подвижной части фонаря кабины. Плексиглас легко пробивался пулями и осколками зенитных снарядов. Лобовые бронестекла кабины летчика от попадания малокалиберного снаряда и осколков зенитных снарядов, разрушались, образовывая многочисленные осколки, приводящие к ранениям летчика. Бортовая броня кабины практически не спасала летчика при прямых попаданиях снарядов калибра 37 и 20 мм.

Бронекапот не обеспечивал надежную защиту от снарядов и крупнокалиберных пуль как самого мотора, так и агрегатов и узлов моторной группы, особенно в районе выхлопных патрубков и бронекарманов передней и задней части мотора. При этом нижняя броня капота при попадании в нее снарядов, как правило, почти не пробивалась, а лишь давала трещины.

Пробитие брони капота во всех случаях сопровождалось разрушением или повреждением блоков цилиндров, карбюраторов, масло- и водопроводов, расширительного бачка водо- системы, маслобака, маслофильтра и т.д.

Массу хлопот доставлял маслорадиатор, который располагался в бронекорзине под фюзеляжем самолета. Дело в том, что в летнее время при закрытых бронезаслонках температура масла начинала быстро расти, и уже через 6-7 мин полета летчики были вынуждены бронезаслонки открывать. В результате маслорадиатор часто поражался пулями и осколками при обстреле с земли. Более того, летный состав иногда вообще забывал закрывать бронезаслонки на подходе к линии фронта. Боковые стенки бронекорзины и бронезаслонки не выдерживали попаданий малокалиберных снарядов. Причем в некоторых случаях бронекорзина вместе с маслорадиатором срывалась с посадочных мест.

Кроме этого, на практике имелись случаи воспламенения самолета после повреждения маслорадиатора. Отметим, что случаи поражения находящегося внутри бронекорпуса водорадиатора наблюдались весьма и весьма редко.

Недостаточная толщина бронирования Ил-2 в районе переднего и заднего бензобаков в некоторой степени компенсировалась наличием протектора на бензобаках и системы заполнения их нейтральным газом. По отзывам летного и технического состава, протектор и нейтральный газ во многих случаях вполне оправдывали свое назначение. Однако при попадании в бензобаки малокалиберных снарядов баки, как правило, загорались и затем взрывались, при этом осколки (как от взрыва снаряда, так и от взрыва баков) проникали в кабину летчика со всеми вытекающими последствиями.

Наиболее опасными для Ил-2 являлись зенитные автоматы калибра 20-37 мм и крупнокалиберные пулеметы (15 мм). Причем бронебойные пули крупного калибра по бро- непробиваемости оказались лучше 20-мм снарядов. Средний процент пробития брони от огня малокалиберной зенитной артиллерии и зенитных пулеметных установок оказался почти вдвое выше, чем от огня истребителей. Характер пробоин бронекорпусов списанных штурмовиков Ил-2 (ввиду невозможности ремонта) позволяет сделать вывод, что угловой конус поражения Ил-2 при обстреле немецкой зенитной артиллерии не превышал в горизонтальной плоскости 20-25° к нормали и в вертикальной плоскости -10-15° к нормали. То есть, все попадания в бронекорпус Ил-2 от пушеч но-пулеметного зенитного огня приходились исключительно на его боковую часть, тогда как поперечная броня, а также верхняя и нижняя части продольной брони попаданий от зенитного огня практически не имели (15774).

В феврале 1942 г. в Молотове подготовили 826-й бап майора A.M. Бокуна. Его основу составляли вырвавшиеся из вражеского окружения под Киевом экипажи 227-го бап. Новая часть имела 16 машин с моторами М- 88Б и четыре новенькие с мотором М-82. На последних самолетах (зав. №№ 11114, 12116, 07117 и 35117) было решено провести войсковые испытания. В целом, экипажи положительно оценили модифицированную машину Сухого. Но за время обучения и при перелете на фронт с 28 февраля по 9 марта произошли одна катастрофа, одна авария и множество вынужденных посадок по вине двигателя. (Всего же в запасных полках и учебных центрах в 1941- 1942 гг. с машинами Су-2 случились 6 катастроф и 17 аварий - цифры неприятные, но налет на одно серьезное летное происшествие оказался на 25 - 30% больше, чем для Пе-2 или Ил-2.) (12028).

В феврале 1942 г. Кочеригин посылает план работ своего КБ в наркомат и просит предоставить хотя бы небольшую, но самостоятельную производственную базу в Москве. В послании первому замнаркома авиапромышленности П.В. Дементьеву он пишет, что процент готовности ОПБ составляет 95%, причем самолет уже укомплектован работоспособным двигателем М-90. Судя по всему, Кочеригин готовился к летнему сезону и предполагал в 1942 г. облетать самолет. То есть он по-прежнему надеялся на М-90. Известно, что летом 1942 г. М-90 проходил госиспытания, а вообще работа над двигателем продолжалась вплоть до 1944 г. Одновременно, уже в начале 1942 г. начались более активные переработки кочеригинского пикировщика под двигатель М-71. Были разработаны новые отъемные части крыла из дерева, было усилено бронирование, пулеметы БС заменены на пушки ШВАК, а ШКАС — на БС.

Между тем, чуда не произошло - довести самолет до полетного состояния не удалось. Завод №135 ликвидировали приказом №12 от 10.04.42. Новую производственную базу Кочеригину не предоставили, его конструкторское бюро расформировали (20362).

В феврале 1942 г. Кочеригин посылает план работ своего КБ в наркомат и просит предоставить хотя бы небольшую, но самостоятельную производственную базу в Москве. В послании первому замнаркома авиапромышленности П.В. Дементьеву он пишет, что процент готовности ОПБ составляет 95%, причем самолет уже укомплектован работоспособным двигателем М-90. Судя по всему, Кочеригин готовился к летнему сезону и предполагал в 1942 г. облетать самолет. То есть он по-прежнему надеялся на М-90. Известно, что летом 1942 г. М-90 проходил госиспытания, а вообще работа над двигателем продолжалась вплоть до 1944 г. Одновременно, уже в начале 1942 г. начались более активные переработки кочеригинского пикировщика под двигатель М-71. Были разработаны новые отъемные части крыла из дерева, было усилено бронирование, пулеметы БС заменены на пушки ШВАК, а ШКАС — на БС.

Между тем, чуда не произошло - довести самолет до полетного состояния не удалось. Завод №135 ликвидировали приказом №12 от 10.04.42. Новую производственную базу Кочеригину не предоставили, его конструкторское бюро расформировали (20362).

В феврале 1942 г. в 748-м полку инженер Ю.П.Знаменский создал люковую установку под пулемет УБТ для ДБ-3Ф. В ней использовали удлиненную и уширенную раму от МВ-2, а также лафет, патронный ящик и удлиненный рукав питания от ЛУ Пе-2. Боезапас составлял 250 патронов. Установку испытали в бою и остались ею довольны. Командование АДД упорно пыталось добиться внедрения этой установки на серийных самолетах, но ОКБ Ильюшина столь же упорно противилось этому, опасаясь, что сдвиг центровки назад (новая установка была на 70 кг тяжелее МВ-2) еще больше ухудшит и без того не очень приятные пилотажные качества Ил-4. Но в полках продолжали монтировать УБТ и в люковой установке (7666).

В феврале 1942 года войсковые испытания нижней люковой установки в 748-м АП ДД подтвердили ее надежность, но она слишком смещала назад центр масс. К тому же таких установок не хватало и для Пе-2, и Ильюшиным было принято решение внедрить ее одновременно с крылом «со стрелкой» и новыми более мощными моторами (24139).

В феврале 1942 г. в 748-м полку инженер Ю.П. Знаменский создал люковую установку под пулемет УБТ. В ней использовали удлиненную и уширенную раму от МВ-2, а также лафет, патронный ящик и удлиненный рукав питания от ЛУ Пе-2. Боезапас составлял 250 патронов. Установку испытали в бою и остались ей довольны.

Командование АДД упорно пыталось добиться внедрения этой установки на серийных самолетах, но Ильюшин столь же упорно противился этому, боясь, что сдвиг центровки назад (новая установка была на 70 кг тяжелее МВ-2) еще ухудшит и без того не очень приятные пилотажные качества Ил-4.

Но в полках продолжали монтировать УБТ и в люковой установке.

Трех пулеметов ШКАС для начала 1942 г. уже было недостаточно. Сперва в полках АДД появились кустарные установки крупнокалиберного пулемета УБТ в турели МВ-3. По-види- мому, первой их начала использовать 3-я дивизия АДД. С весны вместо верхней турели МВ-3 стали ставить УТК-1 с крупнокалиберным пулеметом УБТ и запасом в 200 патронов к нему. УТК-1 являлась переделкой той же МВ-3, осуществленной под руководством инженера Шебанова. Ранние УТК-1 часто использовали детали и узлы разобранных МВ-3. Поэтому частям предписывалось при получении УТК-1 старые турели отправлять обратно на завод.

Усиление огневой мощи сразу заставило немецкие ночные истребители держаться подальше и, соответственно, понизило эффективность их стрельбы.

В октябре 1942 г. ВВС предложили ставить внизу крупнокалиберный пулемет с боезапасом в 300 патронов на серийных заводах, а наверху - 20-мм пушку ШВАК, но НКАП не пошел на это. Подобные установки кустарно монтировались на отдельных самолетах. Зато с июля к вооружению некоторых Ил-4 добавился гранатомет ДАГ-10. Он выбрасывал фанаты АГ-2, снабженные парашютом. Такая граната через три-четыре секунды разрывалась за хвостом бомбардировщика, эффективно "выкуривая" немецкие истребители из излюбленной позиции за хвостом.

Все эти мероприятия стабильно поднимали взлетный вес самолета. Соответственно падала максимальная скорость и затягивался взлет. С целью борьбы с последним ввели промежуточное (взлетное) положение щитков. На самолетах завода № 126 фиксацию щитков под углом 17° внедрили на 101-й серии. На взлете щитки убирались после достижения скорости 160-200 км/ч. Разбег действительно сократился, но зато усилилась и без того неуемная тенденция к развороту на взлете (12021).

В феврале 1942 г. в 748-м полку инженер Ю.П. Знаменский создал люковую установку под пулемет УБТ. В ней использовали удлиненную и уширенную раму от МВ-2, а также лафет, патронный ящик и удлиненный рукав питания от ЛУ Пе-2. Боезапас составлял 250 патронов. Установку испытали в бою и остались ею довольны. Командование АЛЛ упорно пыталось добиться внедрения этой установки на серийных самолетах, но Ильюшин столь же упорно противился этому, боясь, что сдвиг центровки назад (новая установка была на 70 кг тяжелее МВ-2) еще более ухудшит и без того не очень приятные пилотажные качества Ил-4. Но в полках продолжали монтировать УБТ и в люковой установке (10734,71).

В феврале 1942 года в Иркутске приступили к разработке второго варианта Пе-3бис. Уже в апреле месяце была изготовлена первая головная машина, которую поднял в воздух летчик-испытатель завода Н.К. Федоров. Затем машину отправили в НИИ ВВС для прохождения Государственных испытаний. Отличия Пе-3бис от первого варианта заключались в следующем: из носовой части изъяли пулеметы УБК и разместили их под центропланом на месте прежнего бомбоотсека, причем оба УБК закрепили на общей раме, закрытой легким люком. Пушка ШВАК осталась в носовой части. У штурмана установили турель Торопова в варианте ВУБ-1. Усилили бронезащиту: спереди летчика прикрыли отдельными бронеплитами от 4 до 6,5 мм, бронеспинку сидения выполнили из 13 мм стали, забронировали также нижний люк кабины экипажа. От остекления в носовой части оставили лишь небольшой смотровой люк перед штурманом для прицеливания при бомбометании в горизонтальном полете. В хвостовой части фюзеляжа установили дополнительные бензобаки. Нормальная полетная масса второго варианта составляла 8002 кг. Максимальная скорость у земли – 438 км/ч, на высоте – до 527 км/ч. За боевой разворот самолет набирал 540 метров, время виража на высоте 1000 метров составляло 30 секунд, а высоту 5000 метров истребитель набирал за 9,65 минут. Эти летно-технические данные считались типовыми для серийного Пе-3бис образца 1942 года. В серию истребитель запустили в мае 1942 года. В том же месяце из деталей, привезенных из Москвы, собрали еще 11 Пе-3 (15223).

В феврале 1942 г. с 64-й серии выпуска Пе-2 емкость топливной системы увеличили с 1 000 до 1 484 л и повысили ее надежность, а вместо шаровых боковых огневых установок установили шкворневые, сократив время перекладки пулемета ШКАС из одной в другую до 30 с. Но не все доработки были столь удачны. Попытка сэкономить на экранировке электропроводки в центроплане на 75-й серии ухудшила качество радиосвязи и с 76-й серии ее восстановили. На 80-й серии поставили броню для штурмана и стрелка, но больше нареканий вызывала слабость огня и неудобство верхней турели ТСС-1, для изготовки к стрельбе которой надо было открывать заднюю часть остекления кабины — «черепаху». Дошло до того, что строевой летчик на торжественном митинге по случаю приема очередных «Пешек» сказал об этом вслух.

Инженеры ОКБ-22 Селяков и Чугунов со слесарем Архиповым из деталей нижней огневой установки МВ-2 за 10 дней собрали более удобную турель, названную ФТ — «Фронтовое требование». Ее поставили на нескольких серийных Пе-2 и испытали в 30-м СБАП и 40-м ОДРАП, получили одобрение Научно-испытательного института ВВС и заводских военпредов и запустили в производство без остальных формальностей.

Турель ФТ не помещалась под «черепаху» остекления кабины, ее пришлось снять, и максимальная скорость упала. Хотя в боевом положении верхнего пулемета разницы не было, начальник 10-го Главка НКАП Тарасевич запретил ее внедрение и урезонивать его пришлось на уровне ЦК ВКП (б). Партийное вмешательство помогло, и ФТ стали ставить с 83-й серии на отдельные Пе-2, а с 87-й серии — на все машины (22828).

С февраля 1942 г. Пе-2 с сер. 64 (с 1170-й серийной машины завода № 22 выпуска):

- количество бензобаков уменьшили с 11 (по др. данным – с пяти, 1000 л) до 9 (запас топлива с 9-ю баками был больше – 1484 л);

- для бесперебойного питания моторов топливом ввели дополнительные трубопроводы;

- установили суммирующий бензиномер СБЭ-309;

- вместо шаровых боковых установок ШКАС установили шкворневые (при этом время перекладки пулемета уменьшилось до 30 с);

- введены общий выключатель и предохранитель бортовых измерительных приборов (23565).

В феврале 1942 Н.Н.П. подключил к определению характеристик НБ специалистов ЦАГИ, эвакуированных в Новосибирск (4621, 20).

В феврале 1942, когда ДВБ-102 был подготовлен к летным испытаниям из НИИ ВВС прибыл л В.И.Жданов. При попытке первого вылета столкнулись с шимми шасси (3337,13).

Опытный самолет, едва начав свой первый разбег, вдруг стал раскачиваться из стороны в сторону с нарастающей амплитудой. Л вспомнил последние напутствия главного конструктора и убрал газ и начал торможение. После осмотра специалисты сделают вывод: еще несколько секунд и передняя стойка могла сломаться. Только самообладание и быстрая реакция летчика позволили предотвратить аварию, спасти опытный экземпляр бомбардировщика ДВБ-102 - самолета (3337).

В феврале 1942 года В.И. Жданова командировали в Омск для проведения летных испытаний ДВБ-102. Хорошо знакомый с проектом бомбовоза, участвовавший в работе макетной комиссии, Валериан Иванович не ожидал эффекта, который произвел на него воплощенный в металл самолет.

День подходил к концу, когда в лучах заходящего солнца показался «транспорт» из Свердловска. Самолет зарулил на стоянку, остановив свой бег возле непривычного взгляду летательного аппарата с высоко поднятым хвостом. Разминая отекшие после длительного полета ноги, летчик обошел зачехленный даль ний высотный бомбардировщик и подумал: «Так вот ты какой, мой будущий крестник». Спустя несколько дней, выслушав последние наставления ведущего инженера, экипаж ДВБ-102 занял свои места в самолете, предварительно отбуксированном к дальнему краю бетонированной стоянки, временно превращенной во взлетную полосу.

Опытный самолет, едва начав свой первый разбег, вдруг стал раскачиваться из стороны в сторону с нарастающей амплитудой. «Шимми» — это короткое слово, заимствованное от модного в 1930-х годах танца, молнией пронеслось в голове летчика. Вспомнились последние напутствия главного конструктора, и рука быстро потянулась к секторам газа, взвизгнули тормоза. Бомбардировщик еще не успел остановиться, а к нему со всех сторон бежали люди.

После осмотра специалисты сделают вывод: еще несколько секунд и передняя стойка могла сломаться. Только самообладание и быстрая реакция летчика позволили предотвратить аварию, спасти опытный экземпляр бомбардировщика ДВБ-102 — самолета, о котором впоследствии будут много писать, не забывая при этом награждать эпитетами: «впервые в отечественной практике», «не имеющий аналогов» (11446).

В феврале 1942 Ковровский завод получил задание по освоению серийного производства пушек ВЯ А.А.Волкова и С.Я.Ярцева для Ил-2 (1857,102).

В феврале 1942 был поднят вопрос о переносе серии Ту-2 из Омска (166 завод) в Казань на 22. А.Н.Т. ездил в Москву пытаясь доказать ошибочность этого решения, так как оно означало фактически прекращение серии (1835,24).

В феврале 1942 г. Наркомату внешней торговли (НКВТ) предписали выяснить возможность закупки для нового бомбардировщика 103ВС колес в США (21061).

В феврале 1942 на 166 заводе был выпущен головной серийный 103, получивший индекс 103ВС (1835,20).

В феврале 1942 был готов Як-7В (1046,37).

В феврале 1942 был сделан вывозной вариант Як-7 с неубирающимся шасси (196,18).

В феврале 1942 г. ОКБ А.С. Яковлева срочным порядком представило на совместные заводские и государственные испытания одну из машин Як-7В №1540, модифицированных в вывозной самолет. В отличие от учебно-боевых и боевых Як-7 неубирающееся шасси вывозного варианта устанавливалось с устранением всех его несоосностей: ось шкворня амортстоек основных опор и плоскость вращения колеса выполнили параллельными плоскости симметрии самолета. Вместо ниш шасси на нижней поверхности крыла оставили несколько люков для осмотра узлов крепления шасси и крыла. Хвостовое колесо также выполнили неубирающимся и увеличили его размер (исходя из опыта эксплуатации) до 300x125 мм. По сравнению с учебным вариантом Як-7 существенным образом улучшили рабочее место инструктора. Для удобства посадки в кабину установили подножку в нижнем заднем зализе крыла, а в самой кабине - такие же поручни над приборной доской, как и в передней кабине. Педали ножного управления опустили на 35 мм. Приборная доска инструктора пополнилась термометрами масла и воды, а управление - специальным краном, позволяющими инструктору отключить управление тормозами из передней кабины. Кроме того, для уменьшения полетного веса с самолета сняли установку вооружения и проводку управления огнем, бронеспинку, управление триммерами руля поворота и элеронов (заменены, как на Як-1, регулирующимися на земле), кислородное оборудование, генератор, компрессор воздушной системы, а бензобаки установили без протектора. В результате внесенных изменений полетный вес машины Як-7В по сравнению с Як-7 уменьшился на 75 кг (до 2725 кг) (23381).

В феврале 1942 цехом №45 завода №153 при участии бригады специалистов ВИАМ под руководством старшего инженера ВИАМ П.И. Алексеева были изготовленные опытные фибровые бензобаки для Як-7. С 14 по 26 марта 1942 г. они успешно выдержали испытания на прочность и вибропрочность. Разрушение бака произошло только при избыточном давлении 0,7 атм., а вибрацию он выдерживал непрерыв но в течение 133 часов 30 минут. В заключении комиссии по испытаниям указывалось, что показатели прочности и надежности фибровых баков лучше, чем металлических, в связи с чем испытания на вибропрочность, обязательные для всех металлических бензобаков, на фибровых баках можно не проводить совсем, сокращая временной цикл изготовления самолета (23381).

В феврале и Дружинин подготовил расчет и справку по техническим дальностям Як-1, Як-7, ЛаГГ-3 и МиГ-3 у земли и на 5000 м (1684,75).

В феврале 1942 г., когда закончились сравнительные испытания МиГ-3 с Bf 109F-3: "Хотя "мессершмитт" еще раз продемонстрировал свое преимущество в летных данных, высотные характеристики "МиГа" заслуживают уважения". Вероятно, трофеем вермахта оказался самолет одной из первых серий с большим запасом горючего, поскольку испытатели отметили: по максимальной дальности на высоте 6500 м МиГ-3 почти в полтора раза превосходил Bf 109. Что касается вооружения, то Bf 109F-3 с 15-мм пушкой MG 151 и двумя 7,92-мм пулеметами MG 17 был практически равноценен МиГу и по массе секундного залпа, и по эффективной дальности ведения огня.

В одном из справочников по советской технике, изданном в Германии в 1943 г. доктором К.-Х. Штайнике при участии министерства авиации, утверждалось: максимальная скорость лучшего большевистского истребителя МиГ-3 на высоте 7500 м не превосходит 570 км/ч. Те немецкие летчики, которые сами сталкивались с МиГами в небе, полагали, что этот истребитель значительно быстроходнее. Во всяком случае, генерал инспектор люфтваффе Э. Мильх отметил: "Брошюра несколько преуменьшает".

Вызывает серьезное сомнение и другое утверждение Штайнике, будто конструкция МиГ-3, как и других удачных советских самолетов, базировалась на американских и британских авиационных новациях, а при его производстве использовался передовой немецкий опыт. Как видно из предыдущих глав, МиГ-3 создавался в расчете на массовый выпуск с учетом технологии и оснастки именно завода № 1. Вероятно, работа немецкого доктора носила в определенной мере пропагандистский характер (12045).

В феврале 1942 года, когда угроза захвата Москвы миновала, вышло правительственное постановление о реэвакуации большого количества предприятий на исходные места. Для коллектива А.И. Микояна и М.И. Гуревича настало тревожное время. Бюро не имело серийных машин, те двадцать два МиГ-3, что выпустил завод № 1 в 1942 году, собирались из оставшегося задела, опытные самолёты МиГ-5, МиГ-7 и МиГ-9 не блистали высокими характеристиками. Риск ликвидации ОКО был очень велик...(23379).

В феврале 1942 г., когда в находящийся в эвакуации в Куйбышеве ОКО-1 пришли результаты продувок в аэродинамической трубе ЦАГИ Т-104 опытного истребителя И-210 М-82А «ИХ» (самолёт «Х» в компоновке «И»), в ОКБ МиГ началась работа над МиГ, обозначенным безликой буквой «Е».

Новый проект первоначально рассматривался как модификация И-210 М-82А, который в свою очередь представлялся развитием крупносерийного МиГ-3 АМ-35А / АМ-38, и обозначался магах НКАП в 1942-1943 гг. встречается и шифр «Б» - как следующий после самолёта «А» - И-220. Однако общепринятыми стали только два обозначения этого самолёта - И-211 и «Е», вопрос же о том, является ли он модификацией МиГ-9 «ИХ» или новым типом, похоже, даже не поднимался - недосуг было.

Самолёт получил обозначение по линии ОКБ и Наркомата авиапромышленности И-211, а чуть позже (вероятно уже во второй половине 1942 г. или даже в конце его) и шифр «Е» как следующий после проекта «Д» - И-230, который пошёл в работу в апреле 1942-го. В то же время обозначение «И-211» некоторое время использовалось и для самолёта «А», впоследствии ставшего И-220, а в документах ОКБ-155 машина «Е» иногда именовалась МиГ-9Е, но это обозначение, по-видимому, не было принято Заказчиком (23958).

В феврале 1942 года, в связи со снятием непосредственной угрозы захвата Москвы противником, вышло Постановление Государственного комитета обороны о возвращении туда из эвакуации ряда предприятий оборонной промышленности и их отдельных подразделений. Касалось оно и Опытного конструкторского отдела авиазавода №1 под руководством А.И. Микояна и М.И. Гуревича. При этом сам 1-й завод оставался в Куйбышеве, получив основную задачу расширить производство штурмовиков Ил-2.

Коллектив Микояна и Гуревича, как и другие подобные в Наркомавиапроме, не имеющие самолётов в серийном производстве, расформирован не был (23958)

В феврале 1942 года вооруженный УТ-1б проходил испытания. С зимним капотом - с закрытыми окнами охлаждения цилиндров, как и у красного УТ-1 в музее ОКБ им. А.С. Яковлева, который теперь подвешен в Музее техники Вадима Задорожного (19897).

В феврале 1942 была введена новая система оплаты авиастроительным заводам за поставленную продукцию сократило срок нахождения машины на заводе после выхода из сборочного цеха с 19-78 до 2-9 дней. Во многом сокращению сроков способствовала специальная премиальная система для работников аэродромного цеха, введенная приказом наркома авиапромышленности № 232с от 25 марта на март и апрель 1942 г. За каждый сданный готовым к бою истребитель в течение суток бригады премировались 300 рублями, а в течение двух суток - 200 рублями. Летчики-испытатели за каждый сданный самолет получали дополнительно 100 рублей. Такая же сумма выделялась за каждый сданный в течение двух суток самолет начальникам летно-испытательных станций (ЛИС) для премирования вспомогательных аэродромных рабочих (трактористов, шоферов, кладовщиков и прочих). Одновременно организовывалась система перевозки самолетов в Европейскую часть страны таким образом, чтобы время в пути из Новосибирска в Москву не превышало 7 суток, а на разгрузку, сборку и сдачу на аэродром каждых 10 машин затрачивалось не более 36 часов с момента прибытия эшелона (23381).

В феврале 1942 к нам через базу Шуайба в Ираке к нам поступили первые Бостон-111 (1085,207).

В феврале 1942 советская военная миссия приняла первый «Бостон» А-20 в Ираке. До 1 мая успели собрать 92 машины, после чего работы перенесли на базу Шуайба. Оттуда самолеты перегоняли в 11 -й зап в Кировабаде.

Хотя все эти самолеты обозначались как «Бостон» III (Б-3), на самом деле среди них встречались и DB-7B, и подобные им А-20С. Попадались и DB-7C голландского заказа, которые не успели отправить в Нидерланды до их разгрома немцами. Часть самолетов прибыла прямо с американских заводов, а часть — из Великобритании. Среди-последних было немало уже побывавших в употреблении и даже в ремонте.

Позднее бомбардировщики стали перевозить в собранном виде на переоборудованных танкерах, а после создания промежуточной базы на острове Вознесения перегоняли по воздуху из Флориды через Бразилию, западное побережье Африки и Ближний Восток. Их сдавали советским приемщикам в Абадане или Тегеране. В Абадане фирма «Дуглас» построила сборочный и авиаремонтный завод, который проводил окончательную подготовку машин перед сдачей.

Переучивание личного состава на американскую технику сразу поставили на широкую ногу. С фронта отводили полки, потерявшие в боях технику, из тыла прибывали части, оставившие за Уралом устаревшие СБ, формировались новые полки, в основном укомплектованные поспешно выпущенной из училищ молодежью. Основным центром переподготовки на «Бостоны» поначалу являлся Кировабад, где дислоцировался 11-й зап майора Саломахи.

При переучивании экипажей на новые машины имелись некоторые трудности, так как на А-20 было одно пилотское место, а специальных учебно-тренировочных вариантов американские заводы не выпускали. Приходилось учить летчиков «вприглядку» — обучаемый ложился в отсеке за головой инструктора и наблюдал за его действиями, потом они менялись местами. Все самолеты ранних модификаций имели второе управление, но помещалось оно не у штурмана, а у стрелка, который почти ничего не видел вперед. Использовать его было практически невозможно, и в конце концов американцы его упразднили. Впоследствии кое-где самостоятельно изготовляли машины со вторым управлением в кабине штурмана; их называли УА-20 или УБ-3.

Два полка закончили переподготовку в мае 1942 г. Первым освоил заокеанские бомбардировщики 794-й бап. В марте 1942 г. он получил в Кировабаде 22 Б-3. Летчики сперва совершили по несколько ознакомительных полетов на другом американском бомбардировщике, В-25В, имевшем два пилотских места бок о бок. При этом они привыкали к трехколесному шасси и непривычным обозначениям на приборах — футам, фунтам, милям. Затем экипажи пересели на «Бостоны» (23513).

В феврале 1942 года советская военная комиссия приняла от англичан первый самолет «Бостон-3». В начале советские специалисты могли принимать самолеты лишь на одном аэродроме— Маргиле. Сборку самолетов осуществляли английские специалисты. До 1 мая 1942 года они собрали 92 самолета «Бостон-3». Аэродром Маргил не справлялся со сборкой поступающих самолетов, так как просто не был приспособлен для такого количества самолетов. Надо было думать о создании более мощной авиабазы. Подходящим местом оказался военный аэродром английской армии в Шуайбе, примерно в 20 милях от порта Басра вглубь Аравийской пустыни. Не останавливая сборку в Маргиле, советские специалисты начали оборудовать авиационную базу в Шуайбе и направлять туда прибывшие из- за океана на кораблях ящики с самолетами. Рядом с аэродромом Шуайба был развернут палаточный советский военный лагерь. Обслуживание лагеря англичане поручили подразделению индийских войск.

С 17 февраля 1942 по 23 июня 1945 года личный состав 9 АОН обслужил 6924 импортных боевых самолета, 2485 маршрутных и 855 особо важных перелетов, в том числе перелет И. В. Сталина на Тегеранскую конференцию (23342).

В феврале 1942 НИИ ВВС поставил вопрос о возобновлении работ по реактивному двигателю А.М.Люльки. Конструктора командировали на 293 завод в Свердловск к В.Ф.Б. и вскоре В.Ф.Б. и нач. НИИ ВВС писали А.И.Ш. о необходимости возобновления работ по ТРД (2168,3).

В феврале 1942 АУ ВМФ выдало задание СКБ завода Компрессор (733) на проектирование корабельной АУ для М-13 и М-8 (4305,34).

В феврале 1942 года сотрудники СКБ «Компрессор» под руководством ведущего конструктора Александра Николаевича Васильева приступили к проекту серийной пусковой установки для ВМФ. Специфические условия эксплуатации (качка, ограниченная площадь размещения и обслуживания, необходимость обеспечения безопасности корабля при стрельбе и наведения на цель из-под палубы, проблема крепления снарядов и т. п.) предопределили разработку принципиально новой конструкции.

Первой по времени, в марте, была создана пусковая установка надпалубного типа М-13-МI для снарядов калибра 132 мм. Она крепилась на крыше боевой рубки в корме большого бронекатера вместо устанавливаемой ранее башни танка Т-34 и конструктивно представляла собой артиллерийскую часть установки М-13, смонтированную на специальном основании с шаровым погоном танкового типа и механизмом поворота. Наведение на цель и заряжание осуществлялись с надпалубной части крыши боевой рубки, огороженной защитным устройством, а стрельба — непосредственно из рубки. В мае М-13-МI была изготовлена на московском заводе «Компрессор», а в июне прошла испытания на бронекатере №314 проекта 1124 в составе Волжской военной флотилии. 17 июля акт испытаний с положительными результатами был утверждён наркомом ВМФ, а промышленность получила заказ на изготовление двадцати установок.

Второй по времени, в апреле, была закончена разработка установки башенно-палубного типа М-8М для снарядов калибра 82 мм. Она состояла из качающейся части (блока направляющих на ферме), прицельного устройства, механизмов наведения и электрооборудования. Качающаяся часть с помощью оси качания и опорного винта механизма вертикального наведения шарнирно закреплялась на основании установки, и угол возвышения мог меняться в пределах от 5 до 45°. Поворотное устройство давало возможность развернуть установку на 360°. В мае М-8М была изготовлена на заводе «Компрессор», в июне прошла испытания на бронекатере №350 проекта 1125 в составе Волжской военной флотилии, по итогам которых был выдан заказ на изготовление десяти установок.

В августе была изготовлена башенно-палубная установка М-13-МII для снарядов калибра 132 мм. Она крепилась на место артиллерийской пушки, снятой с бронекатера, а по конструктивной схеме была аналогична М-8-М. В августе установку испытали на бронекатере №315 проекта 1124.

Все три экспериментальные установки были оставлены на вооружении Волжской военной флотилии и приняли участие в  битве за Сталинград. Например, 25 августа бронекатер, вооружённый М-8-М, дал два залпа по посёлку Рынок, а через четыре дня снова обстрелял его, уничтожив взвод вражеских автоматчиков. 31 августа бронекатер с установкой М-13МII разрушил своими залпами два дзота и четыре пулемётных гнезда противника (19941).

До февраля 1942 года все строительные работы на заводе № 268 велись, исходя из необходимости скорейшего размещения эвакуированного оборудования Комбината № 150 и ввода его в эксплуатацию. 16 февраля 1942 года состоялось решение ГКО за № 1294 о реэвакуации Комбината № 150 в Ступино. 1942 год характеризовался массовым разворотом работ и началом сдачи в эксплуатацию. Год 1943 характеризовался прежде всего работами по сдаче в эксплуатацию основных производственных зданий и сооружений, значительным увеличением монтажных работ на базе поступающего импортного оборудования и первой выдачей готовой продукции. 1 января 1944 года была закончена первая очередь строительства и монтажа и с пуском ее завод № 268 приказом НКАП от 4 января 1944 года № 5с был выделен в самостоятельную хозяйственную единицу, вступив в строй действующих предприятий НКАП. В 1944 году выпускались лопасти, профили и прутки. 1 июня 1945 года Комиссией НКАП 268 завод был принят, а 11 июля 1945 года приказом НКАП введен в эксплуатацию. С начала 1945 года завод начинает выпуск продукции проката. В 1946 году определился на ближайшее время производственный профиль завода, для комплексного металлургического предприятия, организованного в сочетании трех основных производств: прокатного, прессового, кузнечно-прессового (9599).

В феврале 1942 было выпущено всего 74 машины. В марте выпуск почти удвоился - было выпущено за месяц 118 Пе-2. Такой резкий скачок был закономерен, ибо в конце марта практически закончился монтаж тяжёлого оборудования и завод входил в нормальный режим работы (5764,39).

В феврале 1942 года ЛаГГ-3 (с.н. 312197) с НС-37 оказался на полигоне. Ведущими по самолету были инженер С.П.Мохов и летчик С.К.Воробьев.

Государственные испытания завершились в марте 1942 года. Автоматика пушки и на самолете действовала надежно, да и живучесть орудия была хорошей. Отчет о результатах испытаний подготовили быстро, и пушка руководством полигона рекомендовалась для принятия на вооружение. Несмотря на это, 30 апреля на совещании в ВВС решили повторить испытания НС-37, и для этого потребовалось переделать пушку под патрон от Ш-37, отличавшийся гильзой без бурта" (19170).

В феврале 1942 г. А. Д. Швецов направил в Горький группу инженеров под руководством А. И. Валединского и прислал два мотора. Не проводились расчеты, не разрабатывались чертежи, работы вели прямо в цеху. 4 марта ГКО принял решение прекратить выпуск истребителей ЛаГГ-3, а 21 марта самолет ЛаГГ-3 с двигателем М-82 вышел на летные испытания. Полу чен ные в первых полетах данные были направлены в Москву. 19 мая вышло новое постановление ГКО, которое отменяло выпуск в Горьком истребителей Як-7 и нацеливало завод на выпуск новых истребителей с двигателем М-82, получивших с сентября 1942 г. обозначение Ла-5. До 1944 г. включительно было построено 10 002 экземпляра (19727).

В феврале 1942 г. В.П. Горбунов в Тбилиси на заводе № 31 начал собственную работу по установке мотоpa М-82 на самолёт ЛаГГ-3. Он получил обозначение «Г» или позднее «Г-1». Сведений о деталях установки М-82 на этой машине найти не удалось. Известно лишь, что взяли серийный ЛаГГ-3, на нем установили две несинхронные пушки ШВАК МП-20 в дополнительных отсеках крыла, размещённых между центропланом и консолями. Этим самым размах крыла увеличился на 1200 мм. На моторе установили 2 штатных УБС. В процессе сборки самолёта появились затруднения по монтажу крыльевой пневмопроводки вооружения, в результате чего пушки не установили. Несмотря на это, полётн вес получился весьма внушительным — 3521 кг (15788).

На февраль 1942 года был подготовлен Паспорт завода № 183

На территории УВЗ в настоящее время размещаются заводы: №№ 183, 381, 184 и 120

Директор – Максарев (9674).

В феврале 1942 года завод № 47 вновь возвращается на выпуск самолета УТ-2. Из полученного задела от завода № 292 завод собрал 2 самолета ЯК-1. В первом квартале 1942 года заводу дается задание изготовить эталон самолета УТ-2МВ (модернизированный вариант с деревянным оперением вместо металлической) и внедрить его в серию. В конце 1942 года завод получает задание по конструированию и изготовлению двух опытных экземпляров самолетов ЯК-6 (на заводе находилась группа конструктора Яковлева).

Завод в течение двух месяцев изготавливает эти самолеты и в то же время переходит к серийному выпуску самолета УТ-2МВ. С сентября 1942 года самолет УТ-2МВ с производства снимается и передается другим заводам МАП, а заводу № 47 поручается оказание помощи по внедрению в производство самолета УТ-2МВ на заводах №№ 168, 600 и 464. В 4 квартале 1942 года завод осваивает серийное производство самолета ЯК-6 и выпускает их 25 единиц. В конце 3 квартала 1943 года самолет ЯК-6 с производства снимается и заводу поручается серийное производство самолета ЩЕ-2. В 1944-1945 гг. и в 1 квартале 1946 года завод выпускает самолеты ЩЕ-2, одновременно работая над опытными вариантами. Кроме серийных самолетов завод выпустил их варианты:

С/х

Дизельный (с двумя дизельмоторами)

Модернизированный

Эталон 1945 года. В январе 1946 года заводу дается задание освоить выпуск самолета ЯК-8, в марте это задание снимается. В мае 1946 года завод получает задание по изготовлению металлических крыльев самолета ЯК-8. В июне задание по выпуску крыльев самолета ЯК-8 отменяется, заводу поручается освоение и серийный выпуск планеров А-2 и Ц-25. В 1947 году завод, выпуская планер А-2 продолжает осваивать производство планера Ц-25.

В соответствии с приказом МАП № 362сс от 5 июня 1948 года завод свертывает выпуск планера Ц-25 и переходит на выпуск самолета ПО-2.

На основании приказа МАП № 789сс от 4 января 1949 года завод прекращает выпуск самолета ПО-2 и переходит на выпуск планера ЯК-14.

В соответствии с постановлением СМ № 161-76сс от 19 октября 1951 года и приказа МАП № 60сс от 24 января 1951 года завод полностью реконструируется с целью выпуска самолета ИЛ-10М. В 1953 году завод осваивает выпуск самолета ИЛ-10М и выпускает их 4 единицы. В декабре 1953 года заводу дается задание подготовить производство и начать выпуск вертолетов МИ-1. В 1954 году завод освоил выпуск вертолета МИ-1, выпустил 6 самолетов ИЛ-10М и в соответствии с приказом МАП № 259сс от 14 декабря 1954 года приступил к подготовке производства самолета ТУ-16П.

И.о. директора – Шевченко А.М.

Адрес: Оренбург, п/я 936

Производственный профиль – реактивная техника

В соответствии с приказом № 449 от 12 июня 1955 года завод начал подготовку производства радиоуправляемой мишени (изделие 201) и прекратил производство самолета ТУ-16П (9830).

В феврале 1942 г. главу британской военно-морской миссии в СССР контр-адмирала Майлза запросили о возможности предоставления трех десятков «Москито» в варианте дальнего истребителя для ВВС Северного флота. Эти машины предназначались для увеличения радиуса воздушного прикрытия арктических конвоев, следовавших в Мурманск и Архангельск. Майлз связался с Лондоном и позже дал ответ, что против передачи истребителей возражает министерство авиации - дескать, самим очень нужны.

Осенью того же года советская сторона официально запросила один экземпляр бомбардировщика для изучения. На этот раз британское правительство ответило согласием (19655).

С февраля 1942 г. завод № 154 начал сдавать двигатели, полностью изготовленные в Средней Азии. Нехватка оборудования, квалифицированных рабочих и неприспособленность производственных площадей привели к резкому удорожанию продукции. М-11Д, сделанный в Андижане, обходился в полтора раза дороже воронежского "собрата". А моторов требовалось все больше: с осени 1941 г. У-2 стал применяться на фронте не только как самолет связи, но и как легкий ночной бомбардировщик. Чтобы удовлетворить запросы военных, НКАП превратил в авиамоторный московский завод № 41, ранее изготовлявший оснастку и различные приспособления. С конца лета 1942 г. там начали собирать М-11Д. На заводе № 41 имелось свое конструкторское бюро, которым руководил И.А. Мужилов. Таким образом, возникла возможность двух параллельных ветвей эволюции М-11. На первом плане стояло наращивание серийного выпуска. Для этого в 1943 г. М-11Д подвергся значительному упрощению с целью удешевления и ускорения производства - изменили конструкцию головок цилиндров, коленчатого вала, комплектацию агрегатами, сняли пневмопуск. В Москве даже работали над переводом мотора на газ. Собирался ли Мужилов укомплектовать У-2 газогенератором, или хранить уже выработанный газ в баллонах, по документам выяснить не удалось. В первом случае это был бы первый в мире самолет на дровах! (11479).

В феврале 1942 г. О.К.А. испытал в Тюмени первый прототип воздушного прицепа. Вскоре Антонов вернулся в Москву из эвакуации, и на заводе №388 был организован опытный цех под руководством инженера Синягина. Здесь создавались два летательных аппарата: воздушный прицеп истребительный ВПИ, или А-ИП, и воздушный прицеп бомбардировочный ВПБ, или А-БП. Они различались размерами и представляли собой бесфюзеляжные летательные аппараты с прямым крылом, вертикальным оперением и шасси на высоких стойках, закрытых обтекателями. Между стойками шасси к крылу подвешивалась бомба. Воздушные прицепы можно считать первыми летательными аппаратами, созданными на будущем ''МВЗ им. М.Л.Миля''. Летчик-испытатель М.Л.Галлай опробовал в ЛИИ в мае-июне 1942 г. буксировку ВПИ за истребителем ЛаГГ-3 и «кукурузником» По-2. Прицеп поступил в серийное производство. Всего завод №388 построил 22 воздушных прицепа. К сожалению, практического применения воздушные прицепы не получили из-за сложности обучения их буксировке — планер сильно раскачивал самолет. Озабоченное загрузкой производственных мощностей завода №388 руководство НКАП решило, в соответствии с актуальной в то время программой замены дюралюминиевых частей самолетов на более дешевые деревянные, попутно выпускать на заводе какие-либо деревянные агрегаты. Сначала на завод пришел приказ об освоении выпуска крыльев для истребителя Як-7, но уже через несколько дней вместо него поступило распоряжение начать строительство фюзеляжей пикирующего бомбардировщика Пе-2 для казанского авиазавода №22. Однако испытания Пе-2, оснащенных тяжелыми деревянными фюзеляжами, показали их непригодность для боевого использования. После сдачи 36-го фюзеляжа их выпуск на заводе №388 прекратили. В конце августа 1942 г. опытный цех воздушно-десантного оборудования переехал с завода №388 на завод №464 в Тушино и вскоре завод на 2-й Рыбинской перестал существовать как самостоятельное предприятие (10752).

В феврале 1942 г. О.К.Антонов построил и успешно испытал в Тюмени первый прототип воздушного прицепа. Вскоре Антонов вернулся в Москву из эвакуации, и на заводе №388 был организован опытный цех под руководством инженера Синягина. Здесь создавались два летательных аппарата: воздушный прицеп истребительный ВПИ, или А-ИП, и воздушный прицеп бомбардировочный ВПБ, или А-БП. Они различались размерами и представляли собой бесфюзеляжные летательные аппараты с прямым крылом, вертикальным оперением и шасси на высоких стойках, закрытых обтекателями. Между стойками шасси к крылу подвешивалась бомба. Воздушные прицепы можно считать первыми летательными аппаратами, созданными на будущем ''МВЗ им. М.Л.Миля'' (11242).

В феврале 1942 года из состава полигона НИИ ВВС, который располагался в то время в Оренбурге (Чкалове) был выделен филиал, который был перебазирован в Ногинск. Большинство работ по испытаниям авиационного вооружения были проведены этим филиалом. Всего научно- испытательным полигоном (НИП АВ) было проведено 899 испытаний авиационного вооружения, обучено и переучено на новую материальную часть 305 человек из строевых частей ВВС (11017).

В феврале 1942 года руководство авиационной промышленности Германии отмечало: "Захваченные в качестве трофеев советские самолеты доказывают, что в последние годы имел место неожиданный технический рывок в развитии самолетостроения в СССР. Причем в отдельных областях отмечается их конкурентоспособность по сравнению с лучшими изделиями Европы и Америки". А вот строки из документа, датируемого апрелем 1942 года: "Необходимо отметить, что советское моторостроение сделало неожиданно большой рывок и не только в количественном, но и в качественном отношении по сравнению с другими воюющими государствами" (3573).

В феврале 1942 г. Научно-техническим журналом ВВС № 010 для МАБ-250 утвердили номер чертежа 3-01080 и индекс ВВС 7-М-329.

Опыт применения МАБ-250 в Великой Отечественной войне показал, что этот боеприпас не оправдал своего назначения из-за малой эффективности - в условиях бомбометания с малых высот требовалось длительное время выдерживать курс для выхода на цель, что приводило к большим потерям самолетов. Между тем в некоторых изданиях упоминается, что в 1943 г. разработчики этого боеприпаса стали лауреатами Государственной премии СССР. Однако необходимо уточнить, что столь высокой награды они были удостоены за морские фугасные МФАБ и противолодочные МПЛАБ. В 1945 г. авиабомбы МАБ-250 сняли с вооружения, а их немногочисленные запасы было предписано использовать как обычные ФАБ-250 (7453).

В феврале 1942 года В.П. Горбунов в Тбилиси на заводе № 31 начал собственную работу по установке мотора М-82 на самолет ЛаГГ-3. Он получил обозначение «Г» или позднее «Г-1». Сведений о деталях установки мотора М-82 на этой машине найти не удалось. Известно лишь, что был взят серийный самолет ЛаГГ-3, на котором были установлены 2 несинхронные пушки ШВАК МП-20 в дополнительных отсеках крыла, размещенных между центропланом и консолями. Этим самым размах крыла увеличился на 1200 мм. На моторе были установлены 2 штатных УБС. В процессе сборки самолета появились затруднения по монтажу крыльевой пнев-мопроводки вооружения, в результате чего пушки не были установлены. Несмотря на это, полетный вес самолета получился весьма внушительным - 3521 кг (10686).

В феврале 1942 г. В.П. Горбунов в Тбилиси на заводе № 31 начал собственную работу по установке мотоpa М-82 на самолёт ЛаГГ-3. Он получил обозначение «Г» или позднее «Г-1». Сведений о деталях установки М-82 на этой машине найти не удалось. Известно лишь, что взяли серийный ЛаГГ-3, на нем установили две несинхронные пушки ШВАК МП-20 в дополнительных отсеках крыла, размещённых между центропланом и консолями. Этим самым размах крыла увеличился на 1200 мм. На моторе установили 2 штатных УБС. В процессе сборки самолёта появились затруднения по монтажу крыльевой пневмопроводки вооружения, в результате чего пушки не установили. Несмотря на это, полётн вес получился весьма внушительным — 3521 кг (15788).

В феврале 1942 г. тюменский фанерный комбинат должен был произвести 48 тонн дельта-древесины. Фронту требовалось это стратегическое сырье для производства самолетов «ЛАГГ-3», «ЯК-3», а позже и для «ЛА-5» и «ЛА-7». В декабре 1943 г. на Тюменском авиафанерном комбинате № 15 было выпущено 95 тонн дельта-древесины и 225 кубометров авиафанеры. Проектирование узлов из древесины было значительно сложнее, чем из металла, поскольку дерево является анизотропным материалом, у которого свойства в различных направлениях существенно различаются между собой. Нужны были свои специфические методы расчета на прочность и соответствующие приемы конструирования узлов из дерева. Это теперь составляет основу расчета и конструирования узлов и деталей из современных наиболее перспективных композиционных материалов. Тогда, перед войной, специалистами различных направлений была разработана специальная авиационная фанера из так называемой дельта-древесины и клей ВИАМ-Б3 для ее склейки. Были разработаны научные основы расчета и конструирования узлов из древесины. Все это в значительной мере способствовало преодолению дефицита во время войны на алюминий. В конструкции крыльев и фюзеляжа многих истребителей в больших объемах использовалась дельта-древесина. Автором этих работ о древесине был Иосиф Григорьевич Неман. Авиафанера направлялась в отдел аэродромного строительства ВВС Приволжского военного округа и в действующую армию. Эшелоны с тюменской дельта-древесиной и фанерой получали также отделы аэродромного строительства 8-й и 16-й воздушных армий, которыми командовали генералы Т. Т. Хрюкин и С. И. Руденко (Тыл – это половина Победы. С. 63.) (11896).

В феврале 1942 г. только на авиазаводы Куйбышева были направлены 5 тыс. старшеклассников, 500 студентов, 6 тыс. рабочих с гражданских производств, 5 тыс. служащих и 1500 выпускников ремесленных училищ. Видимо, это не привело к кардинальному улучшению дел, во всяком случае, ещё 20 февраля 1942 г. НКАП докладывал, что «куйбышевская группа заводов испытывает острый недостаток в рабочей силе, даже при наличии рабочих колон НКО.. .» (РГАЭ. Ф. 8044. On. 1. Д. 4466. Л. 1). Весной 1942 г. к ним прибавились 14 тыс. чел., мобилизованных в Чкаловской, Пензенской и Куйбышевской областях и 40 тыс. рабочих и учащихся ремесленных училищ, эвакуированных из Ленинграда. Всего из блокадного Ленинграда весной 1942 г. было вывезено 25 тыс. рабочих, которым, ввиду их измождённости, обеспечивали усиленное питание в пути и ещё в течение месяца на новом месте. Наибольшая компактная группа ленинградских рабочих (4500 чел.) была распределена в Куйбышев, на завод № 24 (РГАЭ. Ф. 8044. On. 1. Д. 4466. Л. 147-148) (12011).

В феврале 1942 г. эти ВВ приняли на вооружение разработанные в 1940 г. инженером Е.Г. Лединым взрывчатые составы на основе флегматизированного гексогена с целью снижения его чувствительности к удару, а также раздельно-шашечную технологию снаряжания бронебойных снарядов. По мощности взрыва эти составы, получившие наименование А-1Х-1 и А-1Х-2, в два и более раза превосходили тротил и отличались высокой зажигательной способностью в отношении жидких топлив, а так-же повышенной стойкостью при проникании снаряда и броне преграду, в августе эти сплавы испытывали в последней предвоенной евпаторийской экспедиции НИПАВ ВВС в составе снаряжения БЕТАБ-150ДС (11402).

В феврале 1942 г. на вооружение поступил очередной вариант М-8 (модели ТЗ-0080), в конструкции которого учли пожелания артиллеристов по усилению огневой мощи. Возросшая в полтора раза масса ВВ при сохранении дальности стрельбы не потребовала увеличения РЗ и длины всего боеприпаса.

Спустя год, испытали два варианта еще более мощного и дальнобойного М-8 модели ТЗ-0095. Его РЗ состоял из пяти 287-мм пороховых шашек марки НМ2 диаметром 26,6 мм и внутренним 6-мм каналом. С применением этого заряда дальность полета снаряда, выпущенного с наземой пусковой, достигала 5900 м (11402).

В феврале 1942 в РНИИ была закончена отработка 82-мм РС, что позволило двое увеличить заряд, а затем и дальность, которая велась с сентября 1941 (384,195).

В период с февраля 1942 года по май 1942 года была разработана пусковая установка М-8-М башенно-палубного типа для стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами М-8 калибра 82 мм использованных для стрельбы с сухопутных установок М-8-36 и железнодорожных установок. Она предназначалась для обеспечения выполнения боевых задач по поражению массированным огнем незащищенных береговых и морских целей, а также защиты катера или корабля от низколетящих самолетов противника. В состав метательной установки входил пакет из 12 направляющих типа “балка” длиной 2000 мм каждая. Направляющие крепились на каркасной ферме, собранной из трубчатых заготовок. Наведение по углу возвышения в пределах от 0 до 45°. Залп производился в результате вращения маховичка ПУО. За один поворот маховичка с боевой установки сходили два неуправляемых реактивных снаряда М-8. Пуск снаряда (выстрел) производился после подачи импульса электрического тока от батареи через прибор управления огнем и электрический контакт пиротехнического пистолета к пиротехническому патрону, который взрываясь (срабатывая), воспламенял пороховой заряд ракетного двигателя реактивного снаряда М-8. Под палубой, в трюме, предусматривалось помещение для хранения комплекта снарядов. Ведущим конструктором был Александр Николаевич Васильев. В мае 1942 года на московском заводе “Компрессор” были изготовлены опытные образцы, которые успешно прошли испытания и были рекомендованы к принятию на вооружение Военно-Морского Флота. В августе 1942 года была изготовлена первая партия в количестве десяти боевых установок М-8-М для вооружения Волжской и других флотилий. Установки были применены в переломной для Великой Отечественной войны Сталинградской битве (11772).

Также в период с февраля по май 1942 года по заданию Наркомата минометного вооружения и исходным данным, полученным из Артиллерийского Управления Военно-Морского Флота, была разработана установка М-13-МI надпалубного типа и затем смонтирована на речном катере. Ведущим конструктором был А.Н. Васильев. Запуск снарядов обеспечивался оператором, находившимся в рубке. При стрельбе неуправляемыми реактивными снарядами калибра 132 мм могло быть обеспечено уничтожение живой силы и боевой техники противника при подготовке к высадке десанта, а также при проведении оборонительных операций. Установка крепилась на крыше боевой рубки, огороженной защитным устройством. Метательная установка, за исключением фермы, была унифицированной метательной установкой установки М-13, монтировавшейся на модифицированном шасси грузового автомобиля ЗИС-6. Использовалась ферма от установки М-13, метательная установка которой монтировалась на модифицированном шасси трактора СТЗ-5. Снаряды М-13 запускались с помощью установок на модифицированных шасси грузовых автомобилей, танков и железнодорожных платформ.

Метательная установка монтировалась на специальный подрамник в виде каркаса из швеллерных балок, в нижней части которого располагался шариковый погон. Нижняя часть шарикового погона крепилась на верхней части палубы бронекатера. Внутри нижней (неподвижной) части погона имелось цевочное зацепление, а на верхней (поворотной) части погона закреплялось колесо с приводом. Это позволяло осуществлять круговой поворот всей метательной установки по азимуту. Горизонтальный механизм наведения в поворотном устройстве в этом случае являлся доводочным. Система прицеливания была унифицирована с системой установки М-13 на модифицированном шасси трактора СТЗ-5. Электрооборудование метательной установки было максимально унифицировано с электрооборудованием серийной установки М-13 на модифицированном шасси грузового автомобиля ЗИС-6, с увеличением длины приводов и размещением аккумуляторных батарей и переключателя прибора управления огнем в подпалубном положении. В трюме имелось помещение для хранения боеприпасов. Опытный образец был изготовлен в мае 1942 года на московском заводе “Компрессор”, в июне 1942 года он был подвергнут испытаниям в составе Волжской военной флотилии. 17 июля 1942 года акт испытаний с положительными результатами был утвержден Народным комиссариатом Военно-морского флота. Промышленности был выдан заказ на изготовление партии из 20 установок (11772).

В феврале 1942 года в Таганроге на териитории завода № 31 действовал филиал фирмы «Юнкерс». Директор было немец Гофман, а русским директором стал П.Г. Кулаков, работавший войны бухгалтером на предприятии. Стали функционировать некоторые цехи и участки. Потом сюда согнали русских пленных из ближних лагерей и выздоравливающих из госпиталей. Начальником русской охраны завода, а была и немецкая охрана, стал эмигрант бывший белый генерал   К.А. Васнецкий. Всего на заводе работало около 500 человек, русских и немцев. Были созданы две большие бригады по ремонту самолетов, чаще всего «юнкерсов». Действовал механический цех, большой цех был занят ремонтом автомобильной техники. Запчасти для самолетов делала бригада во главе которой стоял Клочков, племянник Кулакова. Его не любили в бригаде, он был немецкий прихвостень. Однажды в его бригаде случалась авария, сорвался с крепления почти готовый самолет лет и сильно помялся. Клочкова отстранили от работы, а мастера-немца отправили на фронт. Всех рабочих вызвали на допрос. Больше недели гестаповцы искали виновных. Причину аварии все же установили. Нашли подпилы в креплении стапеля. Отдельная бригада ремонтировала наши самолеты, но руководил ею немецкий мастер, которого за глаза звали «12-головый змей»… Летом 1942 года на заводе обнаружили листовки, в «Карантине» был подожжен склад с бензином.

Осенью 1942 года завод стало лихорадить. Поступало много разбитой техники: самолетов, автомашин из-под Сталинграда. Было налажено какое-то сотрудничество с Запорожским заводом. Биржа труда присылала новых рабочих. Периодически на заводе что-то «случалось». В октябре сгорел цех с ацетоновыми красителями, там взорвалась цистерна с краской, сгорело несколько автомашин, и готовый к покраске самолет. Вскоре на железнодорожном участке взорвалась цистерна с бензином и сгорел паровоз с несколькими вагонами. В тот же день гестапо арестовало 50 рабочих. Большинство из них не вернулись.

Осенью 1942 года на заводе ввели двухсменную работу. Увеличилось число мастеров-немцев. Завод был забит разбитой техникой, а город ранеными гитлеровцами. Позже на заводе увеличен рабочий день, введены карцеры (их фашисты называли «комнаты отдыха»). Туда сажали рабочих за малейшую провинность (за малейший брак, за пререкания с мастером, за перекур в работе). Мордобой был обычным делом.

После разгрома под Сталинградом фашисты ввели строгий режим на заводе. 12 часовой рабочий день, за неявку на работу – арест, за простой и брак лишали недельного пайка хлеба, а это было самое страшное наказание тогда. Город голодал. Бригадиры и мастера имели права бить рабочих. С новогодней ночи 1943 года начались бомбежки Таганрога нашей авиацией. Особенно доставалось комбайновому заводу и нашему. На заводе № 31 возник сильный пожар, сгорел механический цех и бензосклад на аэродроме. В январе 1943 года участились аресты, облавы, расстрелы. В феврале 1943 немцы стали вывозить оборудование в Запорожье. Готовили списки рабочих для эвакуации туда же. Забрали у всех работающих паспорта. Часто стали арестовывать рабочих прямо на рабочих местах. Завод снова заминировали теперь фашисты и готовили его к взрыву. Это было поручено гестаповцу и генералу Васнецкому. В ночь на 19 февраля 1943 года гестапо арестовали группу рабочих прямо дома на Лермонтовском переулке.

Вскоре завод «Юнкерс» был эвакуирован, а на предприятии разместились мастерские по ремонту автотранспорта. Вернулся русский директор Кулаков. Он продолжал руководить русскими рабочими. Были попытки украсть оружие из караульного помещения русской охраны. Поймали двух молодых ребят и забили до смерти. После появления листовок в цехах было арестовано 10 заложников, и их больше никто не видел. Летом фашистов на заводе снова залихорадило. Близился конец их власти. Снова сгоняли рабочих и вывозили на автомашинах, на баржах из порта в Севастополь, Запорожье, Сталино. Многие рабочие просто прятались. В августе фашисты заминировали в очередной раз главный корпус завода. 27 августа началось бегство немцев с завода. Перед самым приходом наших войск заводские корпуса были взорваны (18580).

В феврале 1942 года из состава НИП АВ в Оренбурге был выделен филиал, который был перебазирован в город Ногинск. Большинство испытаний АВ были проведены этим филиалом. Начальником полигона был Л.П. Лобачёв.

В 1943 г. год. Вышло постановление ГКО СССР о возвращении НИП АВ в город Ногинск. В его составе было тогда 20 боевых самолетов. Сотни пилотов действующей армии прошли здесь боевую переподготовку. Испытателями Полигона были разработаны таблицы стрельбы для авиационных пушек и пулеметов, траектории стрельбы, таблицы бомбометания с пикирования.

Во исполнение Постановления ГКО СССР № 2915 от 18 февраля 1943 года НИП АВ ВВС КА преобразовывается в Научно-испытательный институт АВ (НИИ АВ ВВС) Красной Армии. Начальником института назначается полковник М.В. Гуревич, впоследствии генерал-майор, руководивший институтом до 1949 года. В организационно-штатную структуру НИИ АВ вошла группа отделов по испытательной, исследовательской и летной частям:

1-й отдел – испытаний стрелково-пушечного вооружения (СПВ) с отделениями вооружения, боеприпасов и установок;

2 отдел – испытаний прицелов и приборов с отделениями стрелковых и бомбардировочных прицелов и тренировочно-контрольной аппаратуры;

3-й отдел – испытаний бомбардировочного и химического вооружения с отделениями авиабомб, взрывателей, установок и химического вооружения;

– научно-испытательный полигон;

– испытательный авиаполк в составе истребительной и бомбардировочной эскадрилий;

– отдел МТО.

В группу отделов научно-исследовательской работы вошли:

4-й отдел – научно-исследовательский, в составе отделений СПВ, бомбардировочного вооружения, прицелов и приборов, исследований материалов: баллистическая лаборатория порохов и взрывчатых веществ, пиротехники;

5 отдел – высотных испытаний, в составе отделений высотных испытаний приборов, обработки эксплуатационных и врачебно-медицинских материалов;

6-й отдел – электромеханический, в составе электромеханического отделения, отделения испытаний приборов и экспериментальной мастерской;

7-й отдел – боевого применения, в составе отделений боевого применения в составе отделений боевого применения и войсковых испытаний;

8-й отдел – редакционно-информационный и лаборатория материальной части (музей).

В этот период в НИИ АВ ВВС было проведено 498 испытательных и 55 научно-исследовательских работ (НИР) по стрелково-пушечному и бомбардировочному вооружению, в том числе по автоматическим авиапушкам калибра 37 и 45 мм, противотанковым авиабомбам кумулятивного действия, мощным фугасным авиабомбам массой 5000 кг, другим новым АБ и химическим приборам (23585).

Другие оборонные отрасли:

В феврале 1942 г. Госплан представил докладную записку заместителю председателя СНК Н. А. Вознесенскому. Аналитики Госплана считали, что удовлетворение заявок наркоматов в полном объёме потребовало бы возвращения в   Москву   с Урала, из Западной Сибири, Казахстана и Поволжья большого количества оборудования (до 40% станков, ушедших в эвакуацию, и т. д.). По их мнению, целе — сообразно было организовать в   Москве   «на свободных мощностях   заводов  » производство отраслей, которые работали на нужды «Крас — ной армии Западного фронта», на развитие хозяйства г.   Москвы   и на «восстановление хозяйства в районах, освобождаемых от немецких оккупантов». Все остальные предприятия, эвакуированные из Москвы, подлежали восстановлению в новых районах. В целом Госплан считал возможным восстановить производство только на 57 предприятиях (общая площадь 210 тысяч м2). Прежде всего намечалось восстановление военных производств, в частности:

1) по НКАП планировалось восстановление на четырёх предприятиях ремонта самолётов и моторов (к 1 сентября 1942 г. восстановить мощности ремонтных мастерских   заводов   № 84, 207, 301; к 1 октября –   завода   № 482 для ремонта самолётов, изготовления запчастей, агрега — тов на сумму 20 млн руб. в квартал);

2) по НКБ – на двух предприятиях производство порохов, взры- вателей и снаряжения (к 1 апреля – на   заводе   № 358 – производство снаряжения взрывателей, к 1 мая на госзаводе НИИ-6 – производ — ство пороха);

3) по Наркомсудпрому – на одном предприятии производство минных тралов («за счёт возвращения эвакуированного оборудования, разгруженного в пределах Московской области, организовать к 1 июля 1942 г. производство тралов в количестве 35 комплектов в месяц на   заводе   № 239»);

4) по Наркомату миномётного вооружения – на   заводе   «Арматура» производство редукторов кислородных и другой продукции на 23 млн руб.;

5) по Наркомтяжмашу – на   заводе   «Стальмост» восстановить мощности по производству кранов и боеприпасов в сумме 7,6 млн руб., при условии возвращения на   завод   неиспользованного эвакуированно — го оборудования;

6) по Наркомэлектропрому – организовать производство боепри- пасов, радиоаппаратуры и др. на семи предприятиях, «продукция ко — торых является наиболее дефицитной и восстановление этих   заводов   на востоке требует длительного времени»;

7) по Наркомату резиновой промышленности – на двух предприя- тиях организовать производство средств химзащиты (в том числе на   заводе   «Красный богатырь» – лицевой части противогазов и дру- гих средств химзащиты в количестве 35 тысяч шт. в сутки, и на   заводе   № 145 – мощностей по производству изделий санитарии и гигиены);

8) по Наркомстрою – на семи предприятиях производство спец- продукции («в течение первого полугодия 1942 г. организовать за счёт установки неиспользуемого оборудования производство боеприпасов и автобензоцистерн на   заводе   «Металлоконструкция» (Тюфелева роща), спецукупорки и прочей военной продукции на ДОЗ № 2, запчастей и спецпродукции на механическом   заводе   № 2   ОСМЧ   «  Строитель  ».

Помимо этого, согласно постановлению СНК СССР, в 1942 г. в Москве подлежали полному или частичному восстановлению 47 предпри — ятий Наркомэлектропрома, Наркомлегпрома, Наркомчермета и др.

В записке Госплана указывалось на необходимость использовать для восстановления производств только свободные производ — ственные помещения без строительства новых цехов и подсобных помещений, а также «запретить всем наркоматам без специально — го распоряжения СНК завозить в   Москву   оборудование и рабочих эвакуированных   заводов  ».

Уже в 1942 г. началась частичная реэвакуация предприятий в Москву, в том числе авиационных предприятий, заводов боеприпасов и т. д. В   1941  –1942 гг. из Москвы было вывезено в различные районы страны 211 предприятий, из которых 80 были частично или полностью реэвакуированы, а остальные дали начало 179 новым предприятиям. Так, часть оборудования по производству танков с Московского завода

№ 37 им. Орджоникидзе, вывезенная в Свердловск, была подключена к производству танков Т-34 на Уральском заводе тяжёлого машинострое- ния (УЗТМ) сначала на правах филиала. С октября 1943 г. был создан самостоятельный завод № 50, производивший узлы и агрегаты к тан — кам Т-34, выпускавшимся УЗТМ, и артиллерийские детали – для завода № 916. В целом война способствовала значительному развитию военно — го производства «вширь».

Проблемы реэвакуации были сходны с трудностями эвакуации. В качестве примера можно привести ситуацию с восстановлением Нагатинского завода. Постановлением ГКО от 15 января 1942 г 1937 вышел приказ НКОП № 1152сс Наркомату речного флота было предписано «восстановить в Москве эвакуированный Нагатинский завод для изготовления элементов боеприпасов». Из документа Наркомата речного флота следовало, что часть станков завода при эвакуации замёрзла в барже, зазимовавшей в Белгородском затоне. В связи с заносом дорог Наркомат обратился с просьбой «обязать Горьковский облисполком […] выделить 3 трактора "Челябинца" и 50 шт. лошадей с горючим и фуражом для вывоза станочного парка с Белгородского затона». Кроме того, для ускорения пуска Нагатинского завода заместитель народного комиссара речного флота В. Рахманин просил разрешить вывезти в Нагатино 20 токарных станков с Саратовского судоремонтного завода («Саратовский завод получил 19 станков с эвакобазы и 4 станка, прибывших к нему с Запорожского завода, оборудованием для имеющихся у него заказов будет обеспечен»)17. Так шёл сложный процесс перемещения, «заимствования» оборудования между предприятиями.

В целом период наименьшего производства военной продукции за всю войну пришёлся на ноябрь – декабрь 1941 г., и потребовался почти год, чтобы восстановить и заметно увеличить её выпуск (15525).

В феврале 1942 б. маршал Кулик писал:

«Т. Сталин!

Со второй половины 37 года я имею клеймо вредителя после показания Ефимова, Бондаря, Ванникова и других. Я точно знаю, что выпущенные командиры с тюрьмы (так и тексте) принуждались органами НКВД дать на меня показания, что я вредитель. Я знаю, что меня даже хотели сделать немцем, что я не Кулик, а немец, окончил немецкую военную школу и заслан в СССР как шпион. Я чувствовал, что когда меня снимали с ГАУ (Главное артиллерийское управление.  — Н. 3.) тоже по политическим соображениям. Я знаю, что когда я был в окружении, распространили слухи, что я сдался немцам, и, наконец, мне говорят и сейчас, что я в связи с немцами.

Я еще со своих молодых лет вступил в подполье в ряды большевистской партии. Честно, как настоящий большевик, боролся за установление в нашем Советском Союзе Советской власти и социалистического строя. Был всегда на боевом посту, куда меня посылала партия, прослужил честно партии 24 года, ни в каких оппозициях против партии я не состоял.

Прошу вас, т. Сталин, назначить специальную комиссию ЦК ВКП и расследовать все обвинения против меня. Если я вредитель и веду какую подпольную работу, то меня нужно немедленно расстрелять. Если же нет, то строго наказать клеветников, вскрыть, кто они и чего они хотят. Пусть они знают, что никакая травля на меня не повлияет, я был, есть и умру большевиком» (17348).

В феврале 1942 г. среднеуральскому пороховому заводу (№ 98 им. Кирова, Пермь) грозила полная остановка из-за отсутствия вазелина. Особое бюро в результате напряженных исследований предложило заменить вазелин менее дефицитным трансформаторным маслом. Проведенные эксперименты подтвердили не только возможность, но и целесообразность такой замены, так как жидкое трансформаторное масло вводить в пороховую массу значительно удобнее, чем густой и вязкий вазелин. Остановка работы завода была предотвращена (11209).

В феврале 1942 года, когда положение дел на фронтах было особенно напряженным, И.В.С. послал на завод № 98 телеграмму: «Невыполнение задания будет рассматриваться как измена Родине». Все понимали, что за измену Родине предусмотрено только одно наказание - расстрел. Люди работали из последних сил, но производство в цехе велось по старому методу вальцевания с последующим прессованием на гидравлических прессах. Добиться резкого повышения мощности на старой технологии было невозможно. Выходом могло стать внедрение новой технологии (23510).

В феврале 1942 г. брак на фазе прессования зарядов М-8 и M-13 на среднеуральском заводе (№ 98 им. Кирова, Пермь) составлял в среднем 30-35%, доходя в отдельные дни до 55-60%. Бригада Особого бюро тщательно проанализирована причины брака и дала точные и конкретные рекомендации. В настоящее время нет необходимости перечислять все рекомендации, но нельзя не дать высокой оценки методической стороне работы Особого бюро, серьезности подхода к поискам причин трудностей, убедительности и доказательности рекомендаций. Достаточно сказать, что после разработки рекомендаций очередное изготовление зарядов круглосуточно во всех сменах проводилось под непосредственным и непрерывным контролем работников Особого бюро. В результате брак на фазе прессования был резко уменьшен, а по воздушным включениям ликвидирован полностью (11209).

В феврале 1942 года мастерские были возвращены из Москвы на Софринский полигон и до конца войны продолжали выпуск боеприпасов для фронта. В общей сложности за годы войны на полигоне было собраны и направлены на фронт около 25 миллионов выстрелов разного калибра (12071).

В феврале 1942 года артиллерийское производство на УЗТМ было передано эвакуированному осенью 1941 года в Свердловск заводу №8 НКВ, его директором, как и до эвакуации, стал Б.А. Фрадкин. В марте 1942 года конструкторское бюро завода №8 разработало 85-мм танковую пушку ЗИК-1 для установки на танки Т-34 и КВ-1. В итоге пушка ЗИК-1 так и осталась проектом, но она стала первенцем конструкторского бюро, которое возглавил Ф.Ф. Петров. Ни одной системы под индексом ЗИК (завод им. Калинина) не было принято на вооружение, но уже в 1943 году творения КБ завода №9, отделенного осенью 1942 года от завода №8, стали крушить врага. Это знаменитые танковые и самоходные пушки Д-5 (СУ-85, КВ-85 и первые Т-34-85), Д-25 (ИС-2, ИСУ-122 и ИС-3) и Д-10 (СУ-100), а также 152-мм гаубица Д-1. Творения ОКБ-9 во главе с Петровым в конкурентной борьбе обошли детища знаменитого конструктора В. Г. Грабина. Но это будет потом, а в 1942 году коллектив Отдела главного конструктора завода №8 работал в самых разных направлениях (17484).

В феврале 1942 года артиллерийское производство на УЗТМ было передано эвакуированному заводу № 8. Уже в марте коллектив представил первую свою работу – 85-мм танковую пушку ЗИК-1. Впрочем, ещё до этого момента КБ разработало проект, напрямую связанный с работами завода №8 довоенного периода (15615).

В феврале 1942 года артиллерийское производство на Уральском заводе тяжелого машиностроения (УЗТМ) было передано эвакуированному осенью 1941 года из подмосковного Калининграда (ныне г. Королев) в Свердловск заводу №8 Народного комиссариата вооружения (НКВ). Директором завода, как и до эвакуации, был Б.А. Фрадкин. Главным конструктором конструкторского бюро на новом месте назначили Ф.Ф. Петрова.

Новые разработки КБ завода №8 получали индекс «ЗИК», то есть «завод им. Калинина». Первенцем новоиспеченного КБ стал проект 85-мм танковой пушки ЗИК-1 для установки на танки Т-34 и КВ-1. Под индексом ЗИК проектировались танковые и противотанковые пушки, гаубичная артиллерия и артиллерия РГК, а также самоходные артиллерийские установки. Так получилось, что ни один проект ЗИК так и не был принят на вооружение. Но говорить, что Петров и возглавляемый им коллектив работали в стол, нельзя. Наработки КБ завода №8, включая гаубицу Д-1, позже были реализованы образованным осенью 1942 года КБ завода №9 (15806).

В феврале 1942 года артиллерийское производство на УЗТМ было передано эвакуированному предприятию - заводу №8, эвакуированному в Свердловск. Уже в марте коллектив представил первую свою работу – 85-мм танковую пушку ЗИК-1. Впрочем, ещё до этого момента КБ разработало проект, напрямую связанный с работами завода №8 довоенного периода (17641).

В феврале 1942 года артиллерийское производство на Уральском заводе тяжёлого машиностроения (УЗТМ) было передано эвакуированному осенью 1941 года из подмосковного Калининграда (ныне г. Королёв) в Свердловск заводу №8 Народного комиссариата вооружения (НКВ). Директором завода, как и до эвакуации, был Б. А. Фрадкин. Главным конструктором конструкторского бюро на новом месте назначили Ф. Ф. Петрова.

Новые разработки КБ завода №8 получали индекс «ЗИК», то есть «завод им. Калинина». Первенцем новоиспечённого КБ стал проект 85-мм танковой пушки ЗИК-1 для установки на танки Т-34 и КВ-1. Под индексом ЗИК проектировались танковые и противотанковые пушки, гаубичная артиллерия и артиллерия РГК, а также самоходные артиллерийские установки. Так получилось, что ни один проект ЗИК так и не был принят на вооружение. Но говорить, что Петров и возглавляемый им коллектив работали в стол, нельзя. Наработки КБ завода №8, включая гаубицу Д-1, позже были реализованы образованным осенью 1942 года КБ завода №9 (17649).

В феврале 1942 года неудачные испытания КВ привели к тому, что в конце месяца появились первые постановления ГКО, которые регламентировали снижение массы (23354).

В феврале 1942 года эвакуированный из Москвы завод №37, который первое время продолжал выпускать из задела Т-30, приступив к выпуску собственно Т-60. А уже 9 марта 1942 года вышло постановление ГКО №1417 «Об организации производства танков Т-70 на заводах № 37 и 38 Наркомтанкопрома». С таким трудом налаженное производство Т-60 следовало перестраивать под новый танк.

Заводское руководство по вполне понятным причинам вступило с ГАБТУ КА в жёсткую полемику. На сторону завода встал С. А. Гинзбург, прекрасно понимавший состояние дел на заводе (17668).

В феврале 1942 года Т-60, наконец, встал на производство в Свердловске. Из 147 танков, сданных заводом №37 за февраль, 67 являлись Т-60, кроме того, было принято 125 новых корпусов.

Поначалу свердловские Т-60 ничем не отличались от эталонных ГАЗ-овских машин. Несмотря на то, что по утолщенным корпусам и башням работы проводились, фактически в работу пошли экранированные комплекты. Занятным моментом стало то, что в определенный момент завод перешел с серийных номеров 30XX на 10XXX. Вот только, в отличие от завода №38, где Т-30 и Т-60 по серийным номерам отличались, со свердловскими танками ситуация сложилась иначе. Там просто в какой-то момент взяли и перешли на новые номера, по ним Т-30 и Т-60 не отличались. Впрочем, выглядел свердловский Т-60, как все, недолго. Дело в том, что отдел "22", после критики со стороны ГАБТУ КА, подвергся реформированию (23355).

В феврале 1942 главным тормозящим фактором выпуска Т-60 на заводе № 264 стали моторы. Прислали их всего 67 штук, столько же сдали и танков (при плане 200 штук). Понимая, что "Красный Октябрь" не справится, к производству корпусов подключили завод №180 в Саратове. Изначально он должен был выпускать корпуса Т-50, но после решения о снятии его с производства завод переключили на Т-60. Правда, в феврале из Саратова ни одного корпуса не пришло, а "Красный Октябрь" прислал 159 штук при плане в 250 (23360).

В феврале 1942 года выделили конструкторское бюро завода №8, руководителем стал Ф.Ф. Петров. Что же касается Горлицкого, то он возглавил КБ УЗТМ. Так появились два КБ, расположенные на двух этажах одного здания заводоуправления и активно друг с другом конкурировавших.

Аббревиатура «ЗИК» в обозначении системы расшифровывалась как «Завод им. Калинина», такое обозначение имел завод №8 еще на старом месте (17675).

В феврале 1942 года завод N 37 в Свердловске желая внести свой вклад в совершенствование конструкции танка T-60, в частности повысить его подвижность на местности и в соответствии с заданием правительства построил и испытали образец усовершенствованной модели Т-60-1 ("061" или Т-60-ЗИС) с силовым агрегатом ЗИС-60, мощностью повышенной до 95 л.с. (а в перспективе - до 110 л.с.). К его производству предполагалось привлечь расположенный недалеко Миасский автомоторный завод, который в то время достраивался. Всего же до сентября 1942 года на Урале было выпущено 1144 танков Т-60, после чего завод №37, некоторое время выпускал танк Т-70. Затем завод прекратил самостоятельное танкостроение, перейдя на производство узлов и агрегатов к танку Т-34, а также различных боеприпасов. Головным же и самым крупным заводом по выпуску Т-60 стал ГАЗ, куда 16 октября 1941 года на постоянную работу прибыл Н.А. Астров с небольшой группой московских коллег, (основной коллектив выехал в Свердловск) для конструкторского обеспечения производства. Вскоре его назначили заместителем главного конструктора завода по танкостроению, а в начале 1942 года он получил Сталинскую премию за создание легких танков Т-40 и Т-60 (3862).

В феврале 1942 г. на заводе № 37 в Свердловске был собран один опытный образец Т-60-1 (заводское обозначение — 0-61). Дальнейшие работы по танку Т-60-1 развития не получили. Согласно техническому проекту танк Т-60-1 полностью повторял компоновочную схему танка Т-60 и отличался от последнего оригинальной конструкцией башни и несколько увеличенными размерами корпуса, связанными с использованием более громоздкого и тяжелого автобусного карбюраторного двигателя ЗИС-16 мощностью 88 л.с. (65 кВт). На опытном образце был установлен двигатель ЗИС-60 мощностью 95 л.с. (70 кВт), а в перспективе предусматривалось форсировать двигатель до мощности 110 л.с. (81 кВт). Установка нового силового агрегата была связана с возросшей боевой массой танка Т-60 при усилении его броневой защиты путем экранирования. В остальном боевые и технические характеристики танка Т-60-1 были сохранены на уровне танка Т-60 (10703).

В феврале 1942 КБ завода 264 была разработана улучшенная конструкция башни Т-60, которая, подобно проекту модернизации ГАЗ, лишилась воздухопритока в лобовой части. Его переместили на башенный люк. Переработанные конструкции башни и корпуса 15 апреля были утверждены, но после жалобы «Красного Октября» в серию они не попали. Тем не менее отдельные узлы данного проекта всё же оказались на серийных танках (17677).

В феврале 1942 завод № 264 должен был сдать 200 танков, но в реальности удалось выпустить всего 67 штук. Привлечение завода № 180 к поставкам корпусов на февральскую программу не повлияло никак — ни одного комплекта за февраль из Саратова так и не пришло. Что же касается «Красного Октября», то вместо 250 корпусов было прислано всего 159, из них за первую половину февраля всего 61 штука. Еще большей проблемой оказались двигатели: число выпущенных танков в феврале равнялось количеству имевшихся на заводе двигателей. Не меньшие проблемы возникли и по поставкам запчастей с СТЗ. Вместо 300 радиаторов пришло 90 штук, из 600 бензобаков всего 183 штуки, из 1200 тормозных лент СТЗ прислал 165 штук, а вместо 2000 опорных катков всего 256 (то есть комплект на 32 танка), причем еще требовалась их обрезинка.

Ненамного лучше оказалась и ситуация в марте: вместо 250 танков завод смог изготовить лишь 80. В марте наконец начались поставки корпусов из Саратова. Уже по состоянию на 1 апреля на заводе имелось 380 корпусов, из них 215 производства «Красного Октября» и 70 штук с завода № 180. На сей раз главной головной болью завода № 264 стал СТЗ, который в очередной раз сорвал выпуск запчастей. Особенно критично выглядела ситуация с радиаторами: вместо 350 штук за март пришло всего 35, то есть в 10 раз меньше запланированного. Вместо 670 бензобаков пришло 170 штук, из 1600 тормозных лент за март пришло 133 штуки, а из 5000 катков — 1257 (157 комплектов) (17485).

В феврале 1942 вместо 200 запланированных танков завод 264 сдал 67 штук, в марте ожидалось уже 250 Т-60, а в реальности было сдано 80. И виноват был не завод № 264: вместо 200 корпусов «Красный Октябрь» за первую половину февраля сдал 61, а в общей сложности было получено всего 159 корпусов. Но самой большой проблемой стал «моторный голод». Фактически количество сданных заводом № 264 танков равнялось количеству имевшихся моторов.

В марте больше проблем доставил срыва поставок комплектующих со стороны СТЗ. Особенно критично выглядела ситуация с радиаторами: вместо 350 штук за март было получено всего 35, то есть в 10 раз меньше запланированного. За этот же месяц вместо 670 бензобаков пришло 170, вместо 600 тормозных лент — 133, а вместо 5000 катков — 1257 (157 комплектов).

Вместе с тем как раз в марте начались поставки корпусов от нового смежника — завода № 180 (г. Саратов). К сожалению, подключение нового смежника означало и появление новых проблем. Дефекты саратовских корпусов сыпались в изобилии. Насколько критичным оказались эти дефекты, наглядно показывает следующий факт. С 1 марта по 4 апреля завод № 264 получил рекламации на 47 танков, отправленных в войска. Жалобы шли на трещины, при этом в случае с продукцией завода № 180 дефектной оказалась половина корпусов (17677).

В феврале 1942 года на заводе № 37, согласно отчету:

«Если в декабре-январе заводу хватало помещений, то в феврале и марте стало недостаточно, и завод буквально задыхается в тесных сборочных и сдаточных помещениях. Десятки машин стоят на морозе. Заводу негде организовать сдачу машин. Строители уже срывают пятые сроки пуска в эксплуатацию сборочных цехов, полигона, насосоаккумуляторной станции и т.д.

В шестой раз строители обещают сдать эти помещения в марте месяце.

Качество строительства отвратительно плохое, фундаменты под станками, прессами рассыпаются или трескаются. Деревянные полы, уложенные на мерзлую землю в механических цехах, прогибаются под станками и станки приходится перетаскивать в другие места. Строители ужасно медленно строят, с плохим качеством исполнения, о всем этом сообщено Наркому Танкопрома тов. Малышеву, Наркому строительства тов. Гинзбургу и тов. Маленкову».

Дополнительные трудности оказались связаны с недостатком квалифицированных рабочих. Для того, чтобы их обучить, также требовалось время. Еще хуже дела обстояли со смежниками, в роли которых выступали ЧКЗ и завод №183. Они обеспечивали завод №37 рядом важных элементов, в том числе траками, катками и другими литыми деталями. Для того, чтобы минимизировать зависимость от этих поставок, на заводе еще в феврале начали работы по производству собственных деталей из ковкого чугуна (17686).

В феврале 1942 года выпуск Т-60 шел на четырех предприятиях: ГАЗ им. Молотова (Горький), завод №264 (Красноармейск, пригород Сталинграда), завод №37 (Свердловск) и завод №38 (Киров). При этом в Свердловске полностью перешли на производство башен, у которых воздуховод перенесли на створку люка. Эта башня изначально была утолщенной, зато часть корпусов еще произвели экранированными. В результате даже на заводе, который полностью обеспечивал корпусами сам, имелось, скажем так, некое разнообразие внешнего вида. Ровно то же самое происходило и на заводе №38 в Кирове. Экранированный корпус и утолщенная башня (а порой и вообще без усиления). Какие только танки не выходили с завода в период с февраля по апрель 1942 года. Танк мог быть вообще без экранировки, например, именно такая машина, выпущенная в феврале 1942 года, находится в парке "Патриот". Ранее считалось, что это танк завода №37, но выяснилось, что вместо номера танка на нем набили номер корпуса. А сам танк горьковский. Могла быть комбинация, когда танк имеет обычный корпус, но экранированную башню. Попадаются варианты, когда башня уже утолщенная, а бронировка под экранированную башню (22726).

С февраля 1942 года завод №264 начал работы над собственной модернизацией Т-60. Башня завода №264 тоже имела скос, но грибок вентиляции получился меньше, а верхняя лобовая деталь состояла из 2 деталей, а не 1 гнутой. Прорабатывалось и несколько вариантов утолщенной бронировки орудийной установки, включая и гнутую конструкцию.

Имелись отличия и по модернизации корпуса. На заводе №264 прекрасно были в курсе насчет того, как изготавливали корпуса на заводе "Красный Октябрь". Там и штамповали-то нехотя, не то, что клепали. Поэтому клепаных соединений было минимальное количество. Также завод проработал несколько вариантов люка механика-водителя, включая и литой. Впрочем, все эти предложения, в отличие от ГАЗ, завод так реализовать не смог. Дело в том, что окончательно документация по модернизации была готова в марте 1942 года, а по факту ее утвердили 15 апреля. К тому моменту заводу №264, в порядке исключения, разрешили его производить до июля месяца. Но про какие-то модернизации уже можно было забыть. Кроме того, в Красноармейск весной 1942 года хлынул поток корпусов и башен, которые ранее предназначались ГАЗ. (23032).

С февраля 1942 основной продукцией завода № 38 в Кирове стали танки «060», впрочем, имелись и изготовленные «030». Все произведенные танки обозначались заводом как Т-60, и понять, к какому типу они относятся, можно лишь по серийным номерам (Т-30 завода № 38 имели серийные номера 2###). Согласно отгрузкам за февраль, Т-30 было выпущено не менее десятка. В последующем Т-30 эпизодически встречаются в отгрузках, можно уверенно говорить примерно о 49 выпущенных в Кирове танках данного типа. С очень большой долей вероятности среди построенных Т-30 могли быть машины с литыми башнями; не исключен вариант установки таких башен и на Т-60.

Подготовку к мартовской программе, предусматривавшей изготовление 150 танков, старший военпред завода военинженер 2-го ранга Куликов оценивал как низкую. По ряду позиций отставало производство, до конца не было налажено энергетическое хозяйство. Низко оценивалась производственная дисциплина и работа ОТК. Тем не менее к концу марта объем выпуска резко вырос, в результате вместо 150 Т-60 было сдано 160 танков, в немалой степени этому способствовала энергичная работа Куликова. Был выполнен план и по производству бронекорпусов: вместо 170 комплектов завод изготовил 174 штуки (17485).

В феврале 1942 г. башня Т-50 без командирской башенки находилась в серийном производстве: «6 февраля 1942 г. Поскольку решением совещания от 14.12.41 г. на заводе № 180 в г. Саратове стоит в производстве литая башня Т-50 с исключенной командирской башенкой, просим Вас исключить из состава экипажа 3-го человека в башне, так как его размещение затруднено». После войны многие авторы старательно переписывали друг у друга фразу о том, что танк Т-50 оказался чрезвычайно сложным, что трудоемкость его производства и цена были сопоставимы с таковой у Т-34, и потому-де этот танк и «не пошел». Принято было указывать стоимость Т-50 в 160 тыс. руб., а стоимость Т-34 - 135 тыс. руб. Здесь налицо имеется некое лукавство, призванное объяснить отказ от выпуска Т-50 недостатками самого танка, а не какими-то иными причинами. В самом деле, разве может шестицилиндровый двигатель быть сопоставимым по трудоемкости с 12-цйлиндровым? Разве может 45-мм орудие вдруг оказаться дороже имеющего калибр 76-мм? Да и вообще, как это танк массой в 13-18 т оказывается сравнимым по цене с 28-32 тонным? Из чего же он? Неужто из вольфрама? Достаточно взглянуть на цены указанных танков в динамике, чтобы понять, каким же образом меньшее становится большим в сравнении указанных боевых машин. Итак, не вполне понятно, откуда взята стоимость танка Т-34 в 135 тыс. руб., так как в отчете В. Малышева такая цифра отсутствует. Наиболее близкие значения - стоимость Т-34 завода № 183 за 1943 г. - 136,5 тыс. руб. или стоимость Т-34-85 в 1945 г. - 130,5 тыс. руб. В то же самое время стоимость Т-50 в 165 тыс. руб. зафиксирована как расчетная для первой партии машин в июле 1941 г. Однако в аналогичных условиях цена Т-34 в 1940-м достигала без малого 500 тыс. руб.! (10782). Кто-то скажет, что в 1942-м стоимость Т-34 на заводе № 183 составляла 166 тыс. руб. и это тоже «хорошо сопоставимо» с Т-50! Э, нет, дорогой читатель, не сопоставимо. Ведь 166 тыс. руб. — это в условиях конвейера и сварки автоматом, а в том же {9.42 г. Т-34 завода № 112 (где конвейера не было) стоил 209 тыс руб., завода № 174 — 312 тыс. руб., а завода УЗТМ — 273 тыс. руб. А Т-50, производимый в это же время заводе № 174 (в условиях эвакуации), был оценен лишь в 92 тыс. руб., то есть почти вдвое дешевле, чем самый дешевый вариант Т-34 завода № 183. А во сколько раз это ниже, чем у Т-34 того же самого завода № 174? В три? Однако, как бы ни была упрощена конструкция Т-50, узким местом для его изготовления являлся двигатель. Он хоть и был «половинкой» от В-2 и стоил дешевле, но производить его было просто негде. Ведь В-2 требовался сразу для четырех танковых заводов и его все равно не хватало, а В-4 только для одного. Задел двигателей (около 200 шт.), вывезенный из Ленинграда в Челябинск, был самовольно захвачен директором ЧКЗ И. Зальцманом и использован для выполнения плана отгрузки фронту танков КВ. А без двигателей никакой танк не мог производиться серийно. Попытка оснастить Т-50 параллельной спаркой карбюраторных двигателей ГАЗ-202 закончилась неудачно (10782).

В феврале 1942 г. завод № 112 сетовал, что на территории завода скопилась готовая партия Т-34, которые не могут быть отправлены заказчику по причине отсутствия на заводе и в наркомате свечей зажигания к ним. Свечей не было совсем, так как их производство в СССР временно не велось. Для выполнения плана отгрузки нарком танковой промышленности буквально выпросил у наркома авиапрома необходимые свечи из числа полученных по ленд-лизу для истребителей. Но применение бензомотора на Т-34 было особо неприятным, поскольку бензобаки находились в боевом отделении танка и представляли большую опасность даже в случае, когда броня танка не пробивалась бронебойным снарядом, но от ее тыльной поверхности откалывалась т.н. «окалина» («вторичные осколки»), могущая вызвать вспышку бензиновых паров. Поэтому 5 января 1942 г. нарком В. Малышев предписал осуществить дополнительное бронирование лба и бортов корпуса Т-34, укомплектованного бензиновым двигателем, листами брони высокой твердости толщиной 15-20 мм. Но исследования НИИ-48 показали, что искры, срывающиеся при отколе «вторичных осколков» от тыльной стороны башни, также опасны при закрытых люках танка, так как могут вызвать взрыв паров бензина в башне танка при закрытых люках. Поэтому весной 1942 г. завод № 112 экранирует корпус и башню Т-34 по эталону «5-го варианта». Интересно отметить, что в этот период в связи с переделками МТО под М-17 вдруг обнаружилось, что вообще Т-34, выпускаемые разными заводами, весьма слабо сопрягаются друг с другом по оборудованию. Не раз случалось так, что в ходе ремонта техники, поврежденной в боях под Москвой, не удавалось устанавливать башню Т-34 выпуска одного завода на корпус другого. Это известие вызвало гнев И. Сталина, который приказал «разобраться немедленно». Поэтому приказом № 50 от 7 февраля 1942 г. заводам СТЗ и № 112 предписывалось «срочно (в срок 5 дней) унифицировать электрооборудование танка А-34, об исполнении доложить*. Несмотря на то что совместная комиссия НИИ-48 и завода № 264 под руководством ОГК НКТП прекратила свою работу в Сталинграде осенью 1941 г., сотрудники НИИ-48 постоянно курировали здесь производство изделий из брони. Так, после получения сообщений из-под Москвы о массовом применении немецкими войсками новых 50-мм и 76-мм противотанковых пушек, 25 декабря вышло постановление ГКО № 1062 о переходе на выпуск танка Т-34 с лобовой броней толщиной 60 мм. А уже 28 декабря группа НИИ-48 на заводе № 264 под руководством Кофмана провела исследования броневых листов толщиной 45 мм, применявшихся заводами № 264 и № 112 при производстве бронекорпусов Т-34. Исследования показали, что хоть броневые листы имели весьма высокую стойкость к воздействию малокалиберных бронебойных снарядов (37-мм, 45-мм), они недостаточно вязки и не спасали от «тяжелых высокоскоростных» (50-мм, 75-мм, 76-мм и 88-мм), доля которых зимой-весной 1942 г. в немецких войсках начала возрастать. Причем изученная броня Т-34 отличалась еще и повышенной хрупкостью. Для улучшения стойкости брони группа Кофмана предложила провести экранирование танка 10-15-мм бронелистами, использовавшимися на заводе № 264 в производстве бронекорпусов танка Т-60 (10782).

В феврале 1942 года стало ясно, что на утолщение катаной брони рассчитывать не стоит. Перегруженные заказами и испытывающие трудности заводы просто физически не могли перейти на броню толщиной 60 мм. Что же касается экранировки, то она отнимала у заводов много времени, сил и ресурсов.

Существенной выгоды экранировка не давала. Оставшиеся экранированные корпуса и башни расходовались постепенно, например, на СТЗ подобными корпусами оснащались танки выпуска лета 1942 года.

Тем не менее на заводе №112 к экранировке вынужденно возвратились. На сей раз причиной тому стало не усиление брони, а брак по броневым листам, которого было много в 1942 году. Прежде всего это касалось верхнего лобового листа корпуса. Сложная деталь с кучей вырезов стала настоящей головной болью заводчан. Именно по этой причине на верхний лобовой лист стали ставить экраны. Это была скорее заплатка, правда, часто имевшая размер всей лобовой детали. От более ранних экранов они отличались формой, часто выполняясь цельными (18883).

В феврале 1942 г. за заводом № 183 был закреплен самолет ПС-84 (Ли-2) и экипаж летчика Соколова. Главной его задачей была оперативная переброска дефицитных деталей и материалов, отсутствие которых угрожало остановкой конвейера (18250).

В феврале 1942 г. на территории УТЗ был организован опытный участок, который представлял собой часть пролета между корпусным и сборочным цехами длиной около 18 метров, навес над которым был построен только осенью. Свободной площади этого, с позволения сказать, «цеха» хватало лишь для установки двух корпусов размером с танк Т-34. Испытательный же участок цеха не имел крыши до 50-х годов. Это быо лтгороженный забором участок 10Х5.5 м, к которому было подведено электричество (напряжением 12 и 24 В), сжатый воздух и вода. Здесь запускали опытные танки и проводили испытания воздухоочистителей и подогревателей. Стенда для обкатки двигателя и трансмиссии не было (10782). Впрочем, на первых порах от всех конструкторских служб завода требовалась далеко не творческая работа. До февраля 1942 г. весь состав КБ превратился в рабочих, стремясь кик можно скорее дать Красной Армии необходимые танки. О..недостатках Т-34 временно забыли и стремились лишь к одному — любой ценой организовать поточное производство танков на новых площадях с суточной программой 20 танков. 20 декабря из ворот завода вышли первые 25 боевых машин, собранных из деталей, привезенных из Харькова. Интересно то, что лишь пять Т-34 получили штатные танковые дизели В-2, а двадцать - их усеченную версию В-2В (от тягача «Ворошиловец»). Но танки второй серии, несомненно, радовали. По внешнему виду они мало походили на своих собратьев из Сталинграда и Горького. Их броня казалась гладкой, сварные швы — ровными и одинаковыми. Литые башни выглядели аккуратными, ведь их отливали в лучшие пески, которые смогли найти на Урале. Но не только внешностью отличалась нижнетагильская машина от себе подобных. Она была еще самой дешевой и вдобавок наиболее надежной и безотказной среди средних и тяжелых танков отечественной постройки. Благодаря тому что распоряжением СНК СССР в июле 1941 г. в Нижний Тагил был эвакуирован Институт Электросварки АН СССР, именно на УТЗ в производстве бронекор-пусов Т-34 впервые был внедрен в серию метод полуавтоматической сварки сталей под флюсом. Собственно, метод был отработан ранее, но только для низкоуглеродистой конструкционной стали. Варить броневую сталь еще не пробовали. Технологический процесс сварки корпуса Т-34 на сборочном стапеле был отработан совместно технологическим отделом УТЗ и отделом Главного конструктора института (10782).

В феврале 1942 г. на заводе (Ордена Ленина завод № 183 им. Коминтерна НКОП, НКСМ, НКТП, Харьковский паровозостроительный завод (ХПЗ) им. Коминтерна НКТП, Государственный ХПЗ (ГХПЗ), Уральский танковый завод (УТЗ) № 183 им. Коминтерна НКТП, УТЗ им. Сталина НКТП, «Уралвагонзавод» (УВЗ) НКТП, Минтрансмаша, ПО «УВЗ» им. Ф.Э. Дзержинского», ФГУП «ПО «УВЗ им. Ф.Э. Дзержинского» ФАП, ОАО «Научно-производственная корпорация (НПК) «УВЗ» / г. Харьков п/я 61 «Коминтернзавод» (1938 г.);  г. Нижний Тагил/ /622007(51) организован опытный участок, представлявший собой часть пролета между корпусным и сборочным цехами, накрытый навесом. Имелся также испытательный участок (размещавшийся под открытым небом до 1950-х  г.). Впервые в мире на заводе была внедрена полуавтоматическая сварка броневой стали под флюсом (к 11.1942 г. работало 6 полуавтоматов), поточно-конвейерная сборка танков. В 05.1942 г. организован второй конвейер по сборке Т-34 (в начале 1944 г. он ликвидирован, а на его месте организовано башенное производство для Т-34-85). В составе завода (1943 г.)- цех № 130 по сборке Т-34 с конвейером, сдаточный цех № 150; отделы 520, 540. В 07.1944 г. отделу 520 поручена разработка 100-мм танковой пушки для Т-34 (11982).

В феврале 1942 года на СТЗ приняли 250 Т-34, из которых 135 имели карбюраторные двигатели М-17 (12217).

В феврале 1942 в отчете об итогах работы завода за 1941 года старший военпред Левин докладывал в ГАБТУ КА:

«Основные изменения, внесенный в танк заводом СТЗ в 1941 г.

Весь выпуск Т-34 разбит на отдельные партии, в каждой партии по 200 машин со своим индексом партии, расположенном в следующем порядке:

1 -я - Ф, 2-я - Е. 3-я - Л. 4-я - И. 5-я - К; 6-я - С и 7-я - Д.

1. С машины № Ф1405134 установлено ТПУ-3, с машины № Ф1401001 по 1405134 устанавливалось ТПУ-2.

2. С машины № Ф1401001 по 1409039 устанавливались прицелы ТОД-7, ПТ-7 и ПТК.

3. С машины № И1409039 по С1412090 установлены ТМФД-7 и ПТ-4-7.

4. С машины № 0412179 вместо ТМФД-7 начали устанавливать ТОД-1, 2, 3 и 6 (заменители). Вместо ПТ-4-7 стали устанавливать зеркальную панораму или ПТК.

5. С машины № Е1407174 введена гребенка для предохранения тяг коробки перемены передач от изгиба.

6. С машины № Л1409165 установлен новый воздухоочиститель и изменено устройство для регулирования тормозных лент.

7. С машины № И1410109 введена новая боеукладка (чемоданы на 9 снарядов вместо 3).

8. С машины № К1410013 введены опорные катки с металлическим ободом и внутренней амортизацией.

9. С машины № Л1409182 установлена новая гусеница под новый опорный каток и чугунный картер коробки перемены передач.

10. С машины № И1410199 установлен на машины двигатель М-17Ф (всего за 1941 г. было установлено ремонтных моторов М-17Ф 120 шт.). Ввиду необеспеченности В-2 установка двигателей М-17Ф ремонта Сталинградской авиашколы продолжалось и в 1942 г.

11. С машины № К1411104 устанавливался генератор ГТС-1000 производства СТЗ вместо ГТ-1000.

12. С машины № К1412123 вместо амперметра и вольтметра устанавливалась контрольная лампочка.

13. С машины № 1412028 устанавливался двигатель М-17Т с генератором ДСФ-500Т, введена новая схема электрооборудования для генератора ДСФ. В 1941 г. было установлено в танк 97 двигателей М- 17Т.

14. С машины № С1412123 не устанавливались моторчики поворота башни и моторчики вентиляции боевого отделения до 1 февраля 1942 г. включительно.

На танках № Ф2401052, Ф2401053, Ф2401054, Ф2401055, Ф2401058, Ф2401061, Ф2401063, Ф2401068, Д1412006, Ф24001038 - установлены огнеметы АТО-41. 10 огнеметных тан ков Т-34 отправлены 2.02.1942 г. на Юго-Западный фронт.

Основные дефекты машин:

1. Скол зубьев КПП, поломка шестерен 3 - 1 скорости.

2. Выход из строя главного фрикциона.

3. Система охлаждения двигателя М-17.

С ноября 1941 г. завод начал изготавливать отдельные элементы электрооборудования: генераторы ГТС-1000, выключатель массы, сборка РР по типу РРТ-4576А из деталей РР-РРА.

В декабре 1941 г. переделано реле РС-371 для работы в схеме на 12 В с двигателем М-17. кнопки стартера и тумблера, штепсельные розетки. ВКУ.

Экспериментальные работы по танку Т-34 в 1941 г.

Экспериментальная группа главного конструктора выполнила 91 задание (из них 14 до войны): центробежный воздухоочиститель вместо инерционного, опорные катки по типу КВ, гусеница с плоской дорожкой применительно к опорным каткам со стальным ободом и шплинтовкой пальца заклепкой вместо шплинта.

Испытывался дизель в машине с чугунным картером, маслонасосом, блоком и крышкой. В виду отсутствия на заводе двухрядных сферических подшипников бортового фрикциона № 1412 были испытаны подшипники средней серии № 1312, показавших удовлетворительные результаты.

В настоящее время ведутся экспериментальные работы:

1. Устройство, облегчающее запуск двигателя зимой.

2. Бесструнное крепление большой и малой бортовой передачи упрощенной технологии.

3. Изготавливается инерционный стартер.

В экспериментальном отделе имеется три танка Т-34, один из них с двигателем М-17Ф» (12217).

В феврале 1942 года ситуация с производством дизеля В-2 была еще не очень обнадеживающей, о чем заместитель наркома танковой промышленности Котин докладывал В. Молотову:

«Рост выпуска КВ и Т-34 за последние 4-5 месяцев тормозится т.о. недостатком танковых дизелей В-2.

До эвакуации танковых заводов из Харькова и Ленинграда производство В-2 несколько опережало производство танков КВ и Т-34. В последующий период все время производство В-2 отстает от производства танков».

Но уже в марте 1942 года ситуация выправилась — заводы № 76 и Челябинский Кировский стали отгружать дизеля в нужных количествах, что позволило прекратить установку моторов М-17 на Т-34. Напомним, что специализировался на этом завод № 112 «Красное Сормово», поставивший в начале 1942 года Красной Армии 540 танков Т-34 с карбюраторными двигателями.

15 марта 1942 года директора заводов № 112 и № 113 в Горьком получили приказ наркома танковой промышленности № 268. в котором говорилось:

«В связи с прекращением по решению ГОКО от 14 марта 1942 гола производства моторов М-17 на заводе ГАЗ, и указанием правительства перейти на заводе № 112 на выпуск Т-34 с В-2 приказываю:

Директору завода № 112 т. Михалеву немедленно начать подготовку производства Т-34 с В-2 и с 1 апреля 1942 года перейти на выпуск танков Т-34 с В-2.

Директору завода № 113т. Рябову перейти к изготовлению главных фрикционов для танков с дизелем В-2».

4 апреля 1942 года заместитель наркома танковой промышленности А. Горегляд направил на имя заместителя председателя ГКО В. Молотова письмо, в котором сообщал:

«Изготовление Т-34 с мотором М-17 на заводе № 112 НКТП прекращено в соответствии с решением ГКО. Выпуск танков с В-2 задерживался из-за отсутствия указанных моторов. Отгруженные с Кировского завода 86 моторов в адрес завода еще не прибыли. В настоящее время на заводе имеется в наличии 51 машина с М-17 прошедшая пробег, но требу- юшие небольших доделок.

Прошу Вас обязать НКПС т. Хру- лева обеспечить немедленную доставку заводу 112 находящихся в пути моторов.

ТанкТ-34 выпуска завода №183 апреля 1943года (ЦАМО).

Разрешить НКТП сдачу Т-34 с двигателем М-17, имеющихся в наличии, но не принятых военпредом» (12217).

В феврале 1942 г. от приварки бортов Т-34 постепенно перешли к сварке автоматом также носового узла танка, а позднее - к приварке башенного погона. К ноябрю 1942 г. на УТЗ работало уже шесть полуавтоматов, а на ЧКЗ - два (10782).

В феврале 1942 года было выдано задание на проектирование 5-скоростной коробки перемены передач, так что постановление ГКО от 5 июня 1942 фактически только дало «добро» на ее введение в производство. По тактико-техническим требованиям новая коробка должна была полностью взаимозаменять- ся со старой 4-скоростной. Основным отличием 5-скоростной КПП от прежней стало наличие постоянного зацепления шестерен, большая легкость переключения и, соответственно, дополнительная скорость (12217).

В феврале 1942 года под руководством главного металлурга завода №183 П. Малярова и начальника цеха «563» И. Атопова была решена введением машинной формовки башен проблема сложной башни Т-34. При этом техпроцессе вся форма для отливки башен собиралась из четырех частей, три из которых изготавливались на машинах (за исключением центрального стержня, который делали вручную). Это позволило резко повысить производственные возможности цеха и освободить значительное число рабочих и оборудования, а вместе с тем повысить и качество отливки. С марта 1942 года цех «563» полностью перешел на машинную формовку башен. Кстати, именно башня, отлитая в форму машинной формовки получила название «улучшенной» - из-за упрощения технологии ее изготовления.

Шестигранная башня по заключению военных была признана лучшей, чем башня Мариупольского завода с одним люком. В заключении по литой башне танка Т-34 конструкции завода № 183 от 16 мая 1942 года отмечалось: «Необходимо ускорить отработку и внедрение в производство на всех заводах башен новой конструкции для Т-34.

До 1 июля 1942 года разрешить заводам выпускать Т-34 со старой башней без заднего люка, после чего все заводы перевести на выпуск новой башни».

Чертежи для введения в серию шестигранной башни утвердили с,1 июля 1942 года. Однако далеко не все предприятия перешли на ее изготовление - и завод № 264, и «Красное Сормово» продолжали производство башен по старым чертежам (завод № 112 выпускал такие башни до лета 1943 года).

Изменения конструкции с целью упрощения в производстве вводили не только на заводе № 183. но и на других предприятиях. Например, из-за особенностей производства литых башен на заводе «Красное Сормово» кормовую часть башни отливали вместе с бортами, посте чего фрезеровали в задней стенке место под установку люка для демонтажа пушки. Естественно это усложняло и удорожало конструкцию. Для того чтобы избежать фрезерной операции на заводе № 112 под руководством начальника сектора вооружения А. Окунева разработали технологию монтажа и демонтажа пушки при отсутствии люка в корме башни. Для этого двумя танковыми домкратами поднимали кормовую часть башни, и в отверстие между ее погоном и крышей корпуса свободно проходила снятая с цапф пушка. А чтобы при этом башня не сползла вперед, на крыше корпуса приварили специальные упоры. Предложение завода № 112 утвердили, и с марта 1942 года сормовчане перешли на производство башен без заднего кормового люка (12217).

В феврале 1942 проект Т-34М был представлен на заседании 2-го отдела НКТП, но утвержден не был (10782).

В феврале 1942 г. за заводом № 183 был закреплен самолет ПС-84 (Ли-2) и экипаж летчика Соколова. Главной его задачей была оперативная переброска дефицитных деталей и материалов, отсутствие которых угрожало остановкой конвейера (18250).

В феврале 1942 года танк КВ-9 успешно прошел полигонные испытания под Челябинском. Дополнительные артиллерийские испытания гаубицы, установленной в танке, были проведены в период с 14 по 25 марта 1942 г. В то время снижение качества изготовления агрегатов трансмиссии танка КВ-1 обр. 1941 г. привело к большому числу аварий. Опасение еще в большем ухудшении надежности работы трансмиссии танка КВ-1 при увеличении его массы на 0,5 т послужило причиной отказа от вооружения машины 122-мм гаубицей У-11 (10703).

За февраль 1942 года по итогам месяца ЧКЗ сдал только 2 танка КВ-8, но не отправил. При этом на завод №222 из Челябинска пошли письма с требованием доделок АТО-41. Испытания выявили необходимость переделки насадки, поршня, выхлопного клапана и так далее, всего 8 пунктов. При такой ситуации немудрено, что АТО-41 задержались. В Тогузаке Кустанайской области лихорадочно продолжали работать над организацией выпуска огнеметов, но на ЧКЗ.

За март 1942 года, отправили всего 10 АТО-41. Между тем, во втором квартале 1942 года ожидалось получить аж 300 КВ-8. При таком положении дел цифры слегка так фантастические. По планам, в каждой танковой бригаде должно было находиться по 5 КВ-8, то есть половина от штатной численности тяжелых танков. При сложившейся ситуации эти планы были попросту нереальными. Кроме того, завод №222 ругался на низкое качество литых деталей, приходящих с ЧКЗ. За апрель завод сдал 50 огнеметов, из них 14 для КВ-8, а отгрузил всего 8. (22806)

В феврале 1942 г. под руководством начальника кафедры С.Д. Давидовича в научно-исследовательском отделе ВАММ им. Сталина был разработан проект самоходной установки, предназначавшейся для артиллерийской поддержки войск при преодолении укрепленных полос обороны противника и разрушения железобетонных ДОТов. Согласно проекту машина, созданная на базе танка КВ-1, должна была быть вооружена 107-мм пушкой ЗИС-6, иметь броню толщиной 150 мм в лобовой части, бортовую броню толщиной 10 мм. Этот проект был отправлен на ЧКЗ, где было принято решение о необходимости иметь на машине более мощное вооружение калибра 152 мм. Таким орудием стала 152,4-мм пушка-гаубица МЛ-20. Суровой критике была подвергнута и база установки - танк КВ-1, имевший недостаточную надежность работы отдельных агрегатов и низкую маневренность. Однако учитывая острую необходимость в данной самоходной установке на фронте, предлагалось изготовить небольшую серию таких машин, вооруженных пушкой-гаубицей МЛ-20 в короткие сроки - за 1,5 месяца (10703).

В феврале 1942 г. в Челябинске и Копейске всесторонние полигонные испытания прошел огнеметный танк КВ-8. Серийное производство машины было организовано на Челябинском Кировском заводе в марте — апреле 1942 г. и продолжалось в течение 1942 г. Всего было выпущено 102 огнеметных танка КВ-8, которые использовались на фронтах Великой Отечественной войны (10703).

В феврале 1942 года на испытания вышли три танка КВ-1. Один из них, №25818, был серийным и использовался в качестве эталона. Второй, с серийным номером 6728, получил ведущие колеса с уменьшенным числом зубьев. Кроме того, ему изменили передаточные числа бортовой передачи. Наконец, танк с серийным номером 10033, кроме изменений, аналогичных изменениям танка №6728, получил мотор В-2КФ, форсированный до 650 л.с., а также пневматический регулятор Настенко.

Испытания выявили, что танк с форсированным двигателем имел наименьшую среднюю скорость. Перегрев двигателя стал постоянным спутником этого танка, внесенные в его конструкцию изменения не смогли каким-то особым образом улучшить ситуацию. Оказалось, что простое форсирование мотора не давало преимуществ. По результатам испытаний изменения по ходовой части были одобрены (но в серию их так и не пустили). Кроме того, было указано на необходимость переделки системы охлаждения (17682).

В феврале 1942 года начались работы по повышению мощности В-2К. Быстро выяснилось, что подобной меры явно мало, поскольку система охлаждения танка с таким мотором быстро перегревалась. Требовалось переделать и систему охлаждения. 23 февраля 1942 года вышло постановление ГКО №1331, которое предусматривало снижение массы КВ на 1,3 тонны. К тому моменту на первый план вылезла куда более серьезная проблема. Коробки передач на перегруженных танках стали часто выходить из строя. Стало ясно, что КВ-1 требуется серьезная переделка конструкции (17637).

В феврале 1942 года на базе двигателя В-2К началась разработка дизеля В-12 мощностью 750 л.с. (551 кВт) с приводным нагнетателем. Различные модификации дизеля позднее устанавливались в опытных тяжелых танках. В 1944 г. прошел испытания и был принят в серийное производство дизель В-11 мощностью 520 л.с. (382 кВт), который послужил основой для создания двигателя В-И-ИСЗ танка ИС-3 и двигателя В-44 танка Т-44. Технические решения, реализованные в двигателе В-11, были использованы при модернизации дизелей В-2-34 (В-11-34), В-2ИС (В-11ИСЗ) и В-12. В годы войны активное участие в исследовании и совершенствовании конструкции дизеля В-2 приняли ученые Академии БТ и МВ, работавшие в тесном контакте с двигатели-стами Челябинского Кировского завода и Опытного завода № 100. В 1944 г. конструкторским бюро завода № 76 под руководством Т.П. Чупахина на основе дизеля В-2-34 бьи разработан и испытан дизель В-14 мощностью 800 л.с (588 кВт). Двигатель серийно не выпускался, так как было принято решение о производстве дизеля В-12 с августа 1944 г. В конце войны конструкторское бюро завода № 77, которое возглавлял Е.М. Лев, на базе двигателя В-2-34 разработало дизели В-16, В-16Ф и В-16НФ мощностью соответственно 600,700 и 800 л.с. (441,515 и 588 кВт). Эти двигатели остались на стадии разработки в связи с прекращением работ по опытному танку. В результате совершенствования серийных дизелей была значительно повышена надежность работы двигателей. Для дизеля танка Т-34-85 к 1945 г. ресурс работы составлял 250 м/ч до среднего ремонта и 600 м/ч - до капитального ремонта, а для дизеля танка ИС-2 -соответственно 200 и 500 м/ч. Трудоемкость изготовления дизеля снизилась за годы войны в среднем в 2,5 раза. В условиях войны ставка на дизель типа В-2 как основной тип танкового двигателя была вполне оп» равданной (10703).

Выпуск танковых дизелей семейства В-2, ед.

| Наименование предприятия | Год выпуска |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945(1 кв.) |  |
| Завод № 75 (Харьков) | 4293 | - | - | - | - | 4293 |
| Челябинский Кировский завод | 173 | 9115 | 13868 | 15292 | 3800 | 42248 |
| Сталинградский тракторный завод | 197 | 2553 | 40 | 551 | 203 | 3544 |
| Завод№ 76 (Свердловск) | 204 | 5165 | 6667 | 7846 | 1860 | 21742 |
| Завод № 77 (Барнаул) | - | 57 | 2380 | 4431 | 1100 | 7968 |
| Всего | 4867 | 16890 | 22955 | 28120 | 6963 | 79795 |

(10703).

В феврале 1942 г. танк КВ-9 прошел испытания обкаткой и стрельбой, причем 122-мм гаубица выдержала их великолепно, но общий вес танка возрос более чем на 500 кг. Однако это было неприемлемо, так как качество изготовления трансмиссии КВ к этому времени упало и увеличение массы танка на полтонны могло вызвать катастрофический результат. Поэтому работы над КВ-9 были временно прекращены (10782).

В феврале 1942 г. КВ-9 прошел испытания обкаткой и стрельбой, причем 122-мм гаубица выдержала их удовлетворительно, но вес танка при этом вырос более чем на 500 кг. Даже столь «несерьезный» перегруз был признан неприемлемым, так как качество изготовления трансмиссии КВ к тому времени упало донельзя и увеличение массы танка даже на полтонны могло вызвать катастрофический результат. Работы над КВ-9 были прекращены (11417).

В феврале 1942 года в научно-исследовательском отделе ВАММ им. Сталина под руководством начальника кафедры С.Д.Давидовича разработали проект самоходной установки для артиллерийской поддержки войск при преодолении укрепленных полос обороны противника и разрушении железобетонных дотов. Машина, созданная на базе танка КВ-1, должна была вооружаться 107-мм пушкой ЗИС-6, иметь броню толщиной 150 мм в лобовой части, бортовую броню толщиной 10 мм. Этот проект отправили на ЧКЗ, где было принято решение об установке на САУ более мощного вооружения — калибра 152 мм. Таким орудием стала пушка-гаубица МЛ-20. Учитывая острую необходимость в данной самоходной установке на фронте, предлагалось изготовить небольшую серию таких машин, вооруженных пушкой-гаубицей МЛ-20, в короткие сроки — за 1,5 месяца (11638).

В феврале 1942 года научно-исследовательский отдел Военной академии механизации и моторизации имени И.В. Сталина представил в наркомтанкпром проект танка прорыва массой в 70–75  т, защищенный броней в 150–100 мм, со 107-мм пушкой, спаренной с пулеметом ДТ в башне и двумя ДТ и огнеметом в корпусе. Экипаж машины состоял из пяти человек, в качестве силовой установки предполагалось использовать форсированный до 600–750 л.с. дизель В-2К, расчетная скорость движения — 30  км/ч. В проекте предполагалось значительное использование узлов и агрегатов серийных танков КВ, что, по мнению разработчиков, должно было облегчить серийное производство. В целом это фактически являлось некоей реинкарнацией вариантов КВ-3/КВ-4/КВ-5, но выполненных другими людьми. Все материалы по танку прорыва ВАММ направили в конструкторское бюро Кировского завода, но дальше рассмотрения проекта дело не пошло (17434).

В феврале 1942 года был поднят вопрос о перевооружении трофейных танков и самоходных установок на отечественные артиллерийские системы. Согласно архивным документам, Артиллерийский комитет ГАУ КА возложил эту задачу на конструкторов Е. В. Синильщикова и С. Г. Перерушева. Работали они на заводе №592 Народного комиссариата вооружения (НКВ), который в 1941 году был создан на базе Мытищинского машиностроительного завода в городе Мытищи Московской области.

Формально на этом заводе находился филиал «артиллерийского» ОКБ-16, но на деле завод №592 занимался самыми разными направлениями, например проектировал и даже строил тяжёлые бронесани. Да и Синильщиков с Перерушевым до того работали не в ОКБ-16, а на заводе «Большевик».

Среди поставленных перед коллективом завода №592 задач оказалось перевооружение лёгкого танка Pz.Kpfw.38(t) на 45-мм пушку или 20-мм автоматическую пушку ТНШ. «Сорокопятку» предполагалось установить и в средний танк Pz.Kpfw.III, а Pz.Kpfw.IV планировалось перевооружить 76-мм пушкой Ф-34. Что же касается StuG III, то на неё в ГАУ хотели установить 122-мм гаубицу М-30.

Фактически работы велись только по последнему пункту (17663).

В феврале 1942 года появилась идея перевооружения трофейных танков советскими орудийными системами. В случае с «Прагой» предполагалось поставить либо 20-мм автоматическую пушку ТНШ, либо 45-мм танковую пушку. В качестве исполнителя работ выступало КБ завода №592 под руководством Е. В. Синильщикова и С. Г. Перерушева. Судя по документам, дальше задания дело здесь не продвинулось, поскольку более приоритетной задачей являлся проект САУ 122-СГ (СГ-122) на базе StuG III. Вместе с тем, часть танков, судя по фотографиям, получила советские пулеметы ДТ. Для обеспечения экипажей информацией об устройстве трофейных танков была издана краткая инструкция по эксплуатации (17687).

В течение февраля 1942 г. ЦНИИ-48 разработал комплекс мероприятий по организации изготовления литых башен Т-60 на Верх- Исетском заводе для завода № 37[406]. Кроме того, ЦНИИ-48 вплотную занимался вопросами внедрения в массовое производство закалки брони токами высокой частоты и кокильного литья, сварки танковых корпусов и многим другим (23536).

В феврале 1942 года впервые был поднят вопрос о переделке трофейных немецких танков. Из всего списка переделок утвердили только перевооружение StuG III на 122-мм гаубицу М-30. На свет появилась 122-СГ (позже переименована в СГ-122), ставшая первой советской средней САУ, принятой на вооружение Красной Армии и запущенной в серийное производство. По ряду причин, в том числе производственных, крупной серии СГ-122 не случилось. Далее на вооружение Красной Армии приняли СУ-35 (СУ-122), поэтому необходимость в штурмовой САУ на зарубежной базе отпала. Тем не менее, на этом трофейные базы не забросили. 18 января 1943 года было подписано постановление ГКО №2758сс "Об организации производства самоходных артиллерийских установок СУ-76 на базе трофейных танков "Артштурм" и Т-3 с 76-мм пушкой Ф-34". Так на свет появилась СУ-76И, выпущенная крупным тиражом и вполне себе повоевавшая (23460).

В феврале 1942 года появилось задание перевооружения немецких танков. Как и в прошлый раз, инициаторов выступило ГАУ КА, а исполнителем Наркомат Вооружений (НКВ). Работу доверили конструкторскому бюро завода №592 НКВ. Так, после начала войны, стала называться площадка Мытищенского Машиностроительного Завода. Сам завод эвакуировали в октябре 1941 года, а его площади стали использовать для производства противотанковых ежей, гранат и артиллерийских боеприпасов. Работали здесь и по иным направлениям. В частности, завод №592 проходил как изготовитель больших десантных бронесаней Б-65 (разработаны заводом "Большевик"). Часть инженеров-конструкторов также прибыло с "Большевика". Среди них оказались Е.В. Синильщиков и С.Г. Перерушев, которые и возглавили работы по перевооружению.

Формально КБ завода №592 числилось филиалом ОКБ-16, но по факту к нему оно отношение не имело. Надо сказать, что прибывшие из Ленинграда инженеры ранее занимались не танковыми системами. Тем не менее, у того же Синильщикова к тому моменту за плечами было уже почти 10 лет работы на "Большевике". Вопрос перевооружения был отработан заводом №592 оперативно. Уже к середине марта 1942 были готовы проекты перевооружения Pz.Kpfw.38(t), Pz.Kpfw.III, Pz.Kpfw.IV и StuG III. Из них ГАУ КА по-настоящему заинтересовал только четвертый по списку проект - "немецкую самоходную установку Артштурм перевооружить 122 мм гаубицей М-30". Синильщиков получил от Артиллерийского комитета ГАУ КА указание о более детальной проработке проекта перевооружения немецкой САУ. Объяснялось это несколькими причинами. Во-первых, самоходная артиллерия не входила в ведение ГАБТУ КА. Посему никто ГАУ и НКВ палки в колеса вставить не мог. Во-вторых, StuG III выглядела как кандидат №1 на такие переделки. Наши артиллеристы вполне логично рассуждали, что такое шасси достойно более мощного орудия (23368).

С февраля 1942 года разработка новой лёгкой штурмовой САУ на базе агрегатов Т-60 передавалась КБ завода №37. Первый вариант машины,  СУ-31, был сделан на базе Т-70, а второй, СУ-32 — из агрегатов Т-60 и с параллельно расположенными моторами ГАЗ-202. Собственно говоря, СУ-32 как раз и соответствовала тому самому «универсальному шасси», которое продвигал Гинзбург. СУ-31 была построена в июне 1942 года, а СУ-32 — в июле. Испытания же проходили ещё позже — с 21 августа по 3 сентября 1942 года. Они являлись, скорее, способом выбора шасси, поскольку завод №37 уже к тому времени стал заводом №50 и готовился выпускать Т-34. То есть будущего у СУ-31/СУ-42 уже не было. Поскольку СУ-31 сильнее перегревалась, выбор для дальнейших работ пал на СУ-32. К тому же Гинзбург, естественно, продвигал свою идею с двумя параллельно расположенными моторами, что потом ему дорого обошлось.

Наработки по самоходным установкам завода №37, а также КБ завода №8 (ЗИК-5 и ЗИК-7), передали на завод №38. Там под общим руководством Гинзбурга были разработаны самоходная установка СУ-12 и её зенитный вариант — СУ-11. Именно на данную разработку военные и поставили, приняв на вооружение Красной армии 2 декабря 1942 года, ещё даже не испытав (19602).

В феврале 1942 советские военные попали за завод Vauxhall, который был головным разработчиком и производителем Churchill. На тот момент здесь выпускалось по 10 танков этого типа в неделю. 28–30 апреля года комиссия попала на завод Leyland, также задействованный в программе производства Churchill. По оценке комиссии, здесь производилось 7 танков в неделю.

Таким образом, советские военные представители смогли попасть на три из четырёх заводов, на которых выпускались Churchill. Кроме того, им удалось поприсутствовать на испытаниях Churchill IV, производство которых на тот момент только осваивалось на предприятиях (17691).

В феврале 1942 года бронеавтомотриса Коломенского завода, получившая имя «Красная звезда», была готова.

Ее корпус состоял из двух продольных двутавровых балок и каркаса из уголков, к которым крепились 45 мм броневые плиты. Корпус устанавливался на двух двухосных тележках одинаковой конструкции. На каждой из них устанавливался двигатель В-2К, коробка перемены передач, радиаторы и бортовые передачи от танка КБ, топливный и масляный баки, пусковые баллоны со сжатым воздухом, аккумуляторные батареи и тормозное устройство. Двигатель через главный фрикцион соединялся с коробкой перемены передач и бортовыми редукторами, от которых «вращающий момент передавался цепями Галля при помощи звездочек, на колеса первой сцепной оси». Первая и вторая оси, используемые от паровоза серии Су, связывались между собой спарниками. Кроме того, от тендера паровоза Су были заимствованы рессоры, колодки и элементы подвески.

Пост управления движением бронедрезины находился в центральной части кузова. Водитель мог наблюдать за движением через специальные окошки и смотровые щели. Передний и задний двигатели выключались ножными педалями, действующими на главные фрикционы. Приборы управления движением целиком использовались от танка КВ. Вооружение «Красной звезды» состояло из 76-мм пушки ЗИС-5, четырех пулеметов ДТ -два в башне и два в бортах корпуса - и одного ДШК на специальной зенитной установке.

Использование двух ведущих тележек и двух двигателей для переднего и заднего хода объяснялось очень просто - после эвакуации на заводе в Коломне не сталось зуборезных  станков, пригодных для изготовления деталей реверсной коробки передач. Тем не менее, конструкторы завода предусмотрели возможность дальнейшей модернизации «Красной звезды». Так, в своем письме в ГАБТУ в феврале 1942 года Лебедянский писал: «В дальнейшем машина может быть легко модернизирована на базе первого опытного образца: поднята скорость переднего и заднего ходов конструкцией нового реверсивного редуктора, оставлена одна движущая тележка, взамен же второго мотора поднята огневая мощь и запасы вооружения. Форма брони также может быть улучшена заменой плоских стенок наклонными».

Испытания бронеавтомотрисы выявили ряд существенных недостатков в конструкции ведущих тележек и силовой установки в целом. В результате, машина большую часть времени чинилась на заводе, и только к июню  1942 года удалось довести «Красную звезду» до рабочего состояния (18626).

В феврале 1942 года рабочие депо Горький-Пассажирский завершили строительство бронепоезда «Козьма Минин». В его составе имелись две открытые бронеплощадки, на каждой из которых располагались зенитные орудия калибра 25 и 37 мм, а также пусковая установка М-8-24. Таким образом, экипаж бронепоезда «Козьма Минин» располагал набором ударного вооружения в виде 76-мм пушек и 82-мм реактивных снарядов. В общей сложности было построено не более 50-60 боевых машин БМ-8-24 на базе танков Т-40 и Т-60. Несколько пусковых установок М-8-24 также использовались в составе комплекса вооружений бронепоезда «Козьма Минин». Такое вооружение по своим характеристикам заметно уступало реактивному миномету БМ-13, однако все же смогло сыграть свою роль на фронте. Несмотря на малое количество, машины БМ-8-24 активно применялись на различных участках фронта и стали хорошим дополнением к другим артиллерийским системам с более высокими характеристиками. Со временем возможности промышленности позволили увеличить выпуск более совершенных БМ-13 и благодаря этому отказаться от реактивных минометов, стреляющих доработанными авиационными ракетами (15121).

В феврале 1942 года на основе опыта боевого применения бронепоездов в течение первого года войны отдел был переформирован в Управление бронепоездов. Руководить им был назначен генерал-майор танковых войск П.Г. Чернов (15218).

В феврале 1942 г. было принято решение о создании на производственных площадях завода имени В. И. Ленина в Павшино нового оптикомеханического предприятия. Летом 1942 г. и оборудование, и личный состав завода значительно пополнились за счет предприятий, эвакуированных из Москвы и Ленинграда (9691).

В феврале 1942 г. по приказу НКТМ образован филиал завода (Завод № 45 НКТП, НКРП, Завод «Шефер и К0», Завод «Возрождение», Машиностроительный завод «Коммунист» СНХ, НКТМ, ОАО «Волгодизельаппарат» /г. Екатериненпггадт,  г. Марксштадт/ /413090  г. Маркс Саратовской обл. 4-я линия, 2/) на базе Ремонтно-механического завода ( г. Энгельс). В 05.1943 г. завод «Коммунист» с филиалом передан в ведение НКТП и получил литерный № 45. 13.11.1943 г. филиал завода в  г. Энгельс выделен в самостоятельный завод № 138, ему передано оборудование снарядного производства завода № 45. В 04.1944 г. пост. ГКО завод № 45 был передан в НКРП для оснащения флота дизелями, в 12.1944 г. выпущены первые судовые дизели. Одновременно продолжался выпуск продукции для фронта.

После войны продолжено производство дизелей, велись работы по их усовершенствованию.

В 1963 г. Саратовский СНХ принял решение о создании на заводе «Коммунист» специализированного производства дизельной топливной аппаратуры для мощных стационарных и судовых дизелей.

В 1964 г. завод принимал участие (вместе с ЦНИДИ) в проектировании новой аппаратуры для дизелей 6 ЧН 18/22 и 6 ЧН 19/30. Были разработаны блочные многосекционные унифицированные топливные насосы золотникового типа с собственным кулачковым валом. Позднее на их базе созданы топливные насосы для тепловозных, буровых и автомобильных дизелей типа 6 ЧН 2.1/21.

С 1975 г. завод «Коммунист» определен головным в отрасли по производству дизельной аппаратуры.

В 1993 г. завод преобразован в ОАО «Волгодизельаппарат».

В 1999 г. налажен выпуск навесных сельскохозяйственных агрегатов и культиваторов.

Численность персонала (1895 г.)- 99 чел., (1896 г.)- 125 чел., (1898 г.)- 156 чел.

Гендиректор (-2003-05 г.-)- В.В. Покровский.

Производство: тракторы: «Универсал» (1922)- 1, «Посредник» (1922)- 1, «Богатырь» (1922)- 1, «Карлик» (1922-28-)- 30; нефтяные двигатели (дизели): 12НР (1925-32-)- около 3300, «Пионер» (1933-40-), стационарные, для катеров 12 л.с. (1920-е), судовые (1930-е-40-), для зарядки аккумуляторов ПЛ (ВОВ)- 660, Д 16/20 (1946), 1Д, 2Д, 2ДСП Д 16,5/20 (1950-е-60-е); 120-мм минометы, снаряды, авиабомбы (ВОВ), детали для Т-34, для дизеля В- 2 (ВОВ); топливные насосы для дизелей 6 ЧН 18/22, 6 ЧН 19/30, 6 ЧН 21/21 (1960-е), распылители и форсунки к дизелям Ч 36/45 (1967-) (11982).

В феврале 1942г. на базе части завода «Красная заря», эвакуированного из Ленинграда в Москву на площадку бывшего завода ЗАТЭМ, (завода № 205 НКВ), эвакуированного ранее в Саратов, был создан Завод № 1 НКО, МВС, Опытный завод № 1 НИИ-885, Опытный завод НИИАП, ГУП «НПО конверсионного приборостроения» /г. Москва ул. Авиамоторная/ /117342 г. Москва ул. Обручева, 29 тел. 330-82-92/. Производство телефонных и телеграфных аппаратов. При заводе действовало СКБ.

В соответствии с пост. СМ СССР № 1017-419сс от 13.05.1946г. завод передан в МПСС для образования на его базе и площадях НИИ-885 MIICC. Завод стал опытной базой института, а СКБ влито в состав НИИ-885. До 1948г. входил в состав института, затем стал самостоятельным предприятием. В 1958г. стал опытным заводом № 1, когда в качестве второго опытного завода был подключен завод «Радиоприбор». В 1961г. завод состоял из 14 цехов, имел 965 станков и обеспечивал замкнутый цикл производства.

В 1965(3)г. при разделении НИИ-885 Опытный завод № 1 отошел к НИИАП.

В 05.1998г. Завод НИИАП преобразован в дочернее предприятие - НПО конверсионного приборостроения. Занимался изготовлением элементов опытных образцов систем управления РКТ.

Принимал участие в программах: «Космос», «Мир», «Протон», «Буран», «Марс», «Луна», «Бега». «Фобос».

Разработка и производство (2002г.): системы управления различного назначения; медицинское оборудование (инкубаторы детской терапии, хирургические мониторы, термокроватки для новорожденных, медицинские весы).

Гендиректор (-2000-02г.-)- Ю.А. Новиков.

Гл. конструктор (2002г.)- Ю.А. Новиков.

1-й зам. гендиректора (2002г.)- Г.Е. Крючков. Зам. гендиректора: по научно-технической работе (2002г.)- А.И. Каспин; по производству (2002г.)- О.И. Ефремов.

Гл. инженер (2002г.)- Г.Е. Крючков.69

ФГУП «Сосенский приборостроительный завод» /Калужская обл./

Ракетно-космическая техника. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004г. вошел в число стратегических оборонных предприятий. В соответствии с Указом Президента РФ № 804 от 26.06.2007г. и распоряжением правительства № 1066-р от 17.08.2007г. завод с 10.10.2008г. вошел в состав НПЦАП в качестве филиала.

Производство: кассовый аппарат «Астра-100Ф» (11982).

В феврале 1942 фронтовые разведчики обнаружили в саквояже захваченного офицера тетради с расчетами по созданию атомного оружия (3304,189).

В феврале 1942 ГКО принял постановление о разработке РЛС орудийной наводки и в НКЭП был организован радиолокационный завод-институт (384,221).

В феврале 1942 в войска стала поступать радиостанция РБМ (модификация РБ). За компактность, небольшую массу, простоту эксплуатации и малую энергоемкость она получила высокую оценку радистов. РБМ имела выносные устройства, позволявшие вести переговоры на удалении до 3 км от радиостанции. Радиус действия РБМ - 250 км. Ее применяли и в качестве личных радиостанций командиры дивизий и корпусов и даже командующие армиями (9923).

В феврале 1942 г. на месте эвакуированного ГС завода № 7 НКЭП в Туле группой вернувшихся специалистов началось восстановление производства, и создан Тульский радиозавод (Тульский радиозавод, Тульский завод «Октава» МПСС, ОАО «Октава» /300000 г. Тула ул. Каминского, 24 тел. 20-00-04, 36-01-77/). С 05.1942 г. начат выпуск миноискателей, рупорных динамиков, с 06.1942 г. - динамических микрофонов, затем - трансляционных громкоговорителей на пьезоэлементах.

В 1943г. завод- в ведении НКЭП. В 1946г. получил название Тульский завод «Октава».

В 1954-56г. проведена реконструкция завода, он стал специализированным предприятием по производству электроакустики (микрофонов, динамиков, телефонов). В 1961 г. начат 2-й этап реконструкции завода, освоение выпуска измерительных приборов для акустических измерений. В 1980-е г. освоено производство электретных микрофонов.

В 1990-е г. завод преобразован в ОАО «Октава». Освоено производство миниатюрных электроакустических преобразователей для слуховых аппаратов (одна из 4 фирм в мире).

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Производство (2005г.): электроакустические преобразователи (микрофоны, телефоны, гарнитуры, сейсмодатчики); освоение выпуска внутриушного слухового аппарата В-01.

Численность персонала (2007г.)- 1200 чел.

Директор (1942г.-)- К.А. Глазков, (1967г.)- С.М. Шалашников, (1980-е)- М.А. Макжанов. Гендиректор (1990- е)- Г.И. Ульянов, (2007г.)- С.Н. Беляев.

Технический директор (2007г.)- В.В. Кузьменко. Коммерческий директор (2007г.)- А.В. Мосин.

Гл. инженер (1942-45г.-)- А.И. Верба.

Начальник отдела сбыта (2007г.)- Н.Ю. Ермакова.

Создано: пьезоэлектрический громкоговоритель (1943); телефон миниатюрный ТМ-2 для Кремлевского Дворца съездов (1961); микрофоны: динамические МДО-1, МД-45 (1961).

Производство: громкоговорители: пьезоэлектрический РТР-3 (1943-), Р-10 (1944-), мощный 100-ваттный (1948-); микрофоны: угольный (1949-), СДМ (1949-), ДЭМШ, ленточные МЛ-16 (1966), -51 (1960-е), -52 (2007), - 53 (2007), -16, -19, динамические МДО-1, МД-45 (1961-), -66 (1968), -186 (2007), -200, -205 (2007), -282, -47, -64А, -78А (2007), -80М (2007), -85А (2007), -87А (2007), -380 (2007), шумостойкий МДМ, ламповые МКЛ-100 (2007), МКЛ-319А (2007), МКЛ-4000 (2007), МКЛ-5000 (2004-07-), конденсаторные МК-13 (1968), -319 (2007), -219 (1994-2007-), -220 (2007), -100, -101 (2004-), -102 (2005-), -103 (2007), -104 (2007), -105 (2007), -011 (2007), -012 (2007), конденсаторные элекгретные МКЭ-2 (2007), -3, -9, -15А (2007), -204У (2007); стереофоническая микрофонная система МДС-200; микрофонно-телефонные гарнитуры ТМГ-4, ТМГ-5, ТМГ-8 (1970-е), ГБШ (1990-е) ; телефоны: электромагнитный капсюльный (1949-), малогабаритный для аппаратуры синхронного перевода (1957-), миниатюрные ТМ-2 (1961-), ТМ-4 (1966), головные ТГ-9 (1968), ТА-56М; слуховые аппараты У-03 (1993-), У-ОЗА (2005);101 репродукторы: ТГМ-0,25 (1948-), ДГС-0,25, ПГР-3 (1951-), «Тула» (1949-); радиоприемник «Тула» (1950-); электрофон «Октава» (11982).

В феврале 1942 было изготовлено 17 ("Сталинский Урал", "Свердловский железнодорожник", "Советская Сибирь", "Железнодорожник Кузбасса", "Победа", "За Родину!", "Сибиряк-Барабинец" и др.) и в марте 26 ("Лунинец", "Комсомол Чувашии", "Сибиряк", "Металлург Кузбасса", "Североказахстанец", "Сталинец", "Москвич" и др.) бронепоездов типа ОБ-3 (9642).

В феврале 1942 г. на площадке эвакуированного завода № 252 (Завод № 252 НКОП , НКСП, Московский завод Остехуправления НКОП, Серпуховской радиотехнический завод (СРТЗ), М-5145, ОАО «Радиотехническое предприятие» (РАТЕП) /г. Москва Перово Поле, пос. Владимирский, 1; г. Сталинск-Кузнецкий/ /г. Серпухов Московской обл. ул. Дзержинского, 11/) в Москве организован филиал завода № 252. В соответствии с распоряжением СНК СССР от 23.05.1942 г. и приказом НКСП от 26.04.1942 г. из филиалов заводов № 192 и № 252 организован самостоятельный завод № 703 НКСП.

Создана лабораторная установка бездымного парогенератора для экспериментальной энергоустановки ПЛ (ВОВ).61

После войны- производство РЛ средств для ВМФ.

В начале 1950-х  г. завод определен головным по выпуску корабельной РЛС «Редан-3», начато строительство новых корпусов и оснащение оборудованием. В 1980-е  г. - головной завод по производству ЗРК «Клинок».

Завод имел наименование «п/я М-5145». В 1993 г. предприятие акционировано и преобразовано в АО. В 04.2002 г. вошло в концерн «Алмаз-Антей». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

Производство (2003 г.): системы управления для ЗРК и артиллерийских комплексов морского и берегового базирования; бытовая техника и электрооборудование.

Численность персонала (2008 г.)- около 2 тыс. чел.

Директор (05.1938 г.)- Петренко,139 (1939 г.-)- Р. Г. Сомхиян, (1944-48 г.)- Н.А. Федоров,, .(1980-е)- Ю.Д. Гончаров. Гендиректор (-2003-06 Г.-)- В.Н. Байбаков.

1-й зам. гендиректора (2003-09 г.-)- Д.Р. Барановский. Зам. директора (17.12.1938 г.-)- С.М. Владимирский. Зам. гендиректора: по экономике (1990-е)- А. Голубчук (осужден); по перспективному развитию (2006 г.)- И.Х. Левин; по безопасности (2009 г.)- И. Цапов; (2003 г.)- Д.Р. Барановский.

Коммерческий директор (03-6.06.2003 г.)- С. Щитко (убит).

Гл. инженер (17.12.1938-39 г.-)- С.М. Владимирский.

Начальники лабораторий: (-1946 г.)- В.Е. Краснов.

Производство: СУ корабельного артвооружения «Союз», «Союз-ЗОбис»; РИС: РУС-iq (ВОВ), обнаружения надводных целей «Зарница», управления береговой артиллерией «Редан-3», освещения обстановки «Линь», «Лот»; РЛ СУ: стрельбой «Фут-Б», МР-105, самонаведения ПКР «Сопка» С-3, ЗРК «Волна», ракетоторпед «Муссон»; радиотелеметрическая система РТС-8-ВП (1959); корабельный ЗРК С-300Ф; РЭО для морских комплексов ПВО «Каштан», «Риф», «Штиль», артиллерийской системы «Пума», А-190Э;Ъ"906<Ь СУ комплексов: «Берег», «Клинок», артиллерийского 5П-10Э (2003).

КБ завода № 252 НКСП, КБ СРТЗ, Особое КБ (ОКБ) «Ратеп» /г. Серпухов Московской обл./

Разработка (до середины 1960-х  г.) РЛ средств для ВМФ. В 1980-е  г. — отработка производства ЗРК «Клинок».

Работы (2003 г.): сопровождение опытного и серийного производства завода; разработка новых изделий РЛ техники; модернизация существующих систем.

Начальник (1956 г.)- О.Б. Федоров, (1980-е)- В.А. Макашов.103

Гл. конструкторы: (1956 г.)- О.Б. Федоров («Турель»).

Создано: корабельные СУ стрельбой: МР-105 «Турель» для АК-726 (пнв 14.04.1965 г.); прибор попериодной обработки принятых сигналов «Качка» для РЛС МР-105 (пнв в 1977 г.) (11982).

В феврале 1942 г. проект был одобрен в Наркомате ВМФ, а в декабре того же года завод 340 спустил на воду новый катер, который получил буквенное обозначение СТК-ДД (стальной торпедный катер дальнего действия). В качестве двигателей на катере предусматривались три дизеля М-50 (3898).

В феврале 1942 г. занимавшаяся выполнением указания Первухина группа работников ВЭИ уже в Свердловске смогла продолжить разработку принципов и лабораторных образцов самонаправляющихся боевых средств. Надо отметить, что предприятия-смежники, привлекавшиеся к выполнению отдельных заказов по СБ-1, также находились в состоянии эвакуации, утратили часть мощностей и потеряли ряд сотрудников. В этой связи в 1942 г. работы по СБ-1 велись в низком темпе. О ходе работ авторы сообщали позднее: «Важнейшей и самой трудной частью оказалась разработка автоматической системы самонаведения – замкнутой системы регулирования без участия человека, которая под влиянием импульса индикатора любого типа (оптического, теплового, радиолокационного и т.п.) воздействовала бы на органы управления таким образом, чтобы не только ось боевого средства, например авиабомбы, непрерывно направлялась на цель , но и направление касательной к траектории непрерывно совмещалось бы с направлением на цель. При этом должна быть обеспечена полная статическая и динамическая устойчивость боевого средства в полёте и достаточная управляемость его с учетом как маневров цели, так и могущих иметь место возмущений, сбивающих боевое средство с направления на цель. \для обеспечения разработки таких систем нами была изобретена система с так называемыми «независимыми координатами». Авторское свидетельство Свечарник Д.В., Лебедев С.А., Чебышев П.В., Бояров А.И., Фельдбаум А.А., Карасев В.А., Васильев А.И. Введение принципа «независимых координат» потребовало создания новой аэродинамической формы т.н. симметричной аэродинамики, т.е. разработки планера у которого величина под’емной силы в продольной и боковой плоскостях одинакова, и вообще, не зависит от угла крена. Три одинаковых полукрыла, расположенных под углом 120 град друг к другу, четыре полукрыла под 90 град друг к другу, шесть полукрыльев под 60 град друг к другу и т.п. соответствующее оперение создают такую аэродинамическую систему».

Экспериментального материала и математических описаний по симметричным аэродинамическим формам планера (за исключением бомб и мин со стабилизатором, но без крыльев) не имелось. Поэтому в аэродинамических трубах ЦАГИ и ГК НИИ ВВС было организовано испытание моделей. Кроме того производилось испытание моделей сбросом с фиксацией траектории полета кинотеодолитом.

К 1943 г. был накоплен достаточный объём экспериментальных материалов по аэродинамике для получения расчетных данных при проектировании. С определёнными проблемами были связаны поиск метода индикации цели и создание автоматической следящей системы, а также выбор объекта, могущего служить самой целью. Позднее (в 1947 г.), Свечарник писал «Следовало выбрать цель достаточно важную, чтобы разработанное боевое средство, будучи относительно дорогим и сложным, представляло не только принципиальный, но и практический интерес». После ряда согласований и совещаний, на одном их которых присутствовал академик Вавилов С.И., была выбрана индикация по контрасту на фоне моря, а в качестве цели выбран корабль. Потребный боезаряд был определён эквивалентным бомбе ФАБ-250. В 1943 г. отработали принципиальную схему и основные технические решения СБ-1. Это была «планирующая самонаправляющаяся на цель авиационная бомба с двумя одинаковыми взаимно перпендикулярными крыльями, двумя одинаковыми взаимно перпендикулярными рулями, двумя одинаковыми системами самонаведения, воздействующими каждая на соответствующий руль, и двумя одинаковыми фотоэлектрическими индикаторами, реагирующими на смещение наибольшего светового пятна от центра поля зрения в двух взаимно перпендикулярных направлениях». Оптический индикатор цели состоял из фотоэлемента с диском Нипкова. Качество передаваемого изображения в установках с дисками Нипкова, как и у всех механических телевизоров, весьма низкое, однако его было достаточно для определения силуэта корабля на фоне моря. С фотоэлементов через усилитель и компенсаторы помех, сигнал передавался на автоматическую следящую систему самонаведения, которая давала команды на моторы для привода рулевых поверхностей.

Для отработки системы управления натурный образец СБ-1 с установленной действующей системой самонаведения прошёл испытания в аэродинамической трубе НИИ ВВС. Образец был смонтирован на допускающей свободные перемещения штанге. В потоке устанавливался перемещавшийся источник света, а реакция рулей и перемещение оси СБ-1 фиксировались приборами (23539).

В феврале 1942 года московский филиал завода «Компрессор» возобновил выпуск «Катюш». Производство направляющих было восстановлено на «Красном пролетарии». К производству подключились заводы «Красная Пресня», Пресненский механический, пожарных машин, трикотажных машин, часовой и другие.

На одном из совещаний заместитель наркома В.П.Андреев предложил вместо одного завода с филиалом сделать два: Московский завод «Компрессор» и «Челябкомпрессор». Предложение нашло поддержку. 19 марта 1942 года филиал был преобразован в самостоятельное предприятие - Московский завод «Компрессор» № 733. Его директором стал И.А.Дорожкин.

Оборудование снарядного завода имени Владимира Ильича было также эвакуировано частично. После непродолжительной паузы производство корпусов возобновилось на оставшихся в Москве мощностях. Темп работ непрерывно возрастал. Заводская смена продолжалась 14 часов. Особенно тяжело приходилось молодым девушкам, обтачивавшим медные пояски снарядов. За смену через их руки проходило 1 100 снарядных корпусов весом по 9 килограммов каждый. К декабрю 1941 года оставшимся на местах и эвакуированным предприятиям удалось нарастить выпуск как пусковых установок, так и снарядных корпусов (23510).

В феврале 1941 года М-13 установили на шасси Studebaker. Этот грузовик почти идеально подходил для реактивной пусковой установки. Полный привод, неприхотливый мотор Hercules, ранняя модификация такого двигателя устанавливалась на отечественные грузовики ЯГ-10. В результате Studebaker US6 становится основным шасси для «Катюши», но первое время их было мало, всего в 1942 году в СССР поставили около 3800 машин. М-13 даже устанавливали на шасси Studebaker US6 с колесной формулой 6x4. Такую модификацию начали выпускать в начале 1942 года, изначально она предназначалась для использования в тыловых подразделениях. Но все равно машин не хватало, и тогда в СКВ завода «Компрессор» приступили к разработке унифицированной пусковой установки, которую можно было бы монтировать на различные шасси без переделок. Также необходимо было снизить вес конструкции, металлоемкость, себестоимость продукции. Новая конструкция получила название М-13Н (нормализованная). Основное нововведение - наличие подрамника, на нем в условиях массового производства осуществлялась сборка артиллерийской части, а не на шасси автомобиля, как прежде. При этом по сравнению с М-13 вес М-13Н удалось снизить на 250 кг, а стоимость уменьшить на четверть. Также были разработаны комплекты дополнительного бронирования кабин и бензобаков. В ходе испытаний на полигоне пришли к сомнительному решению, что дополнительных домкратов, которыми оснащались шасси ЗИС-6, не требуется, кучность стрельбы примерно одинаковая. Но в реальных боевых условиях, особенно в горной местности, домкраты были необходимы, поэтому позднее на многих машинах их стали устанавливать. На архивных фото можно увидеть «Катюши» на шасси Studebaker US6 как с домкратами, так и без них. После испытаний установка М-13Н в апреле 1943 года была принята на вооружение.

В большинстве публикаций указано, что М-13Н - это установка на шасси Studebaker, что не совсем верно, ведь разрабатывалась она именно как универсальная, для различных носителей. Но что львиная доля «Катюш» смонтирована на шасси американской машины - это факт. В боевых условиях часто срок службы установок залпового огня был больше, чем у шасси. Часто установки М-13 старого образца снимали с поврежденных шасси и переставляли на новые грузовики. Также, помимо М-13Н, на шасси Studebaker устанавливали и другие системы залпового огня: БМ-8-48 и БМ-31-12 (23592).

В феврале 1942 года на вооружение был принят новый реактивный снаряд М-8 по чертежу № 3-0052 мч. Как и первый, он имел максимальную дальность полета 5,2 километра, но масса взрывчатого вещества была увеличена почти в два раза - до 581 грамма. Постепенно к сборке М-8 подключились более десяти заводов страны (23510).

В феврале 1942 года было официально отдано разрешение на использование кумулятивных снарядов. После этого их стали "замечать". Советские исследования показывали, что кумулятивный снаряд был поражал броню советских танков на дистанции 1000 метров, причем его начальная скорость никак не влияла на эффективность поражения (23384).

Армия:

В феврале 1942 г. в районе Демянска, где была окружена армия противника, Ил-2 использовались для борьбы с транспортными Ю-52, причем четырьмя пилотами было сбито по три машины, а младший лейтенант Жигарин уничтожил три в воздухе и семь на земле за один вылет (5,115).

В феврале 1942 в 97-м бап на бомбардировщиках смонтировали десять направляющих для пуска РС- 82 и проверили в боях на Брянском фронте. После нескольких успешных штурмовок летчикам дважды объявлял благодарность командующий ВВС 3-й армии генерал-лейтенант Г.П.Кравченко. Он же отметил, что надо "достичь максимальных усилий в восстановлении материальной части". Действительно, наибольшую активность проявили авиаторы 2 марта - 14 вылетов пятью самолетами. Всего четыре исправных Су-2 имелось в сражавшемся поблизости 209-м бап.

К этому времени, авиаторы 103-го, 210- го, 211-го, 226-го, 227-го и 289-го бап закончили боевые действия на Су-2, переучившись, в основном, на Ил-2. Большинство летчиков положительно воспринимали переход, как они часто шутили, "с фанеры на чугунку". В некоторых штурмовых полках самолеты Сухого использовали как учебно-тренировочные для отработки техники посадки на Ил-2 - ведь двухместных учебных штурмовиков к тому времени заводы еще не выпускали.

Многие авиаторы пополнили другие части. Лейтенант А.В.Самочкин, которого накануне перевели из 289-го в 209-й бап, вспоминал о необычном бое с вражеским разведчиком 16 февраля: "Вместо истребителей прикрытия над нами оказались "фокке-вульфы" (FW 189) и давай рубить нас на боевом курсе. Мой штурман ничего не сообщил, вероятно, оборвалась связь, а уходить с задания было не в моих правилах, поэтому я продолжил сбрасывать бомбы. С первой атаки вражеский стрелок отрубил очередью половину руля высоты и часть стабилизатора. Полетели стекла в приборах, дым заполнил кабину. Слева вижу знакомые кресты со свастикой... Посмотрел вправо - там развернувшись, сверкая крестами, заходит в атаку на мой самолет еще один "фоккер". Моя машина стала плохо управляемой, сделать какой- либо резкий маневр не удалось. Тем не менее, стараюсь выбраться из боя и взять курс домой.

Нофашистскиесамолетынаседают. Бензин горит как на противне, огромной черной лентой дым от него стелется за самолетом. Еще одна вражеская очередь пробивает левый бензобак - уже два шлейфа тянутся за машиной. Слава Богу, мотор пока тянет. Но огонь с правого борта уже подбирается к кабине, я открываю фонарь, и выбрасываю за борт загоревшийся планшет. Тут одна из очередей преследующего "фоккера" пробила маслобак. Масляный туман заволакивает кабину штурмана Ко- сынкина, но я продолжаю лететь, не хочется производить вынужденную посадку на вражеской территории". Экипажу удалось перетянуть линию фронта; вскоре Само- чкину, имевшему к тому времени 127 боевых вылетов на Су-2, присвоили звание Героя Советского Союза.

Зимой к действующим на фронте полкам "сушек" добавился еще один - в феврале 1942 г. в Молотове подготовили 826-й бап майора A.M. Бокуна. Его основу составляли вырвавшиеся из вражеского окружения под Киевом экипажи 227-го бап. Новая часть имела 16 машин с моторами М- 88Б и четыре новенькие с мотором М-82. На последних самолетах (зав. №№ 11114, 12116, 07117 и 35117) было решено провести войсковые испытания. В целом, экипажи положительно оценили модифицированную машину Сухого. Но за время обучения и при перелете на фронт с 28 февраля по 9 марта произошли одна катастрофа, одна авария и множество вынужденных посадок по вине двигателя. (Всего же в запасных полках и учебных центрах в 1941- 1942 гг. с машинами Су-2 случились 6 катастроф и 17 аварий - цифры неприятные, но налет на одно серьезное летное происшествие оказался на 25 - 30% больше, чем для Пе-2 или Ил-2.) (12028).

В феврале 1942 советская военная миссия приняла первый "Бостон". До мая успели собрать 92 машины, которые затем перегоняли в 4-ю запасную бригаду в Азербайджане. Хотя эти самолеты обозначались как "Бостон" III, на самом деле среди них встречались и DB-7B, и подобные им А-20С. Попадались и DB-7C голландского заказа, которые не успели отправить в Нидерланды до их разгрома немцами. Часть самолетов прибыла прямо с американских заводов, а часть из Великобритании. Среди последних было немало уже побывавших в употреблении и даже в ремонте. У нас их все обычно именовали Б-3 (3457,100).

В феврале 1942 г. 604-й и 605-й полки, которые базировались в Быкове, Пушкине, Клину, сдали последние бипланы И-5 (На Западном фронте даже попробовали применить И-5 как ночные истребители, но, разумеется, безуспешно (19176).

В феврале 1942 года на базе звена 16-го воздухоплавательного отряда артиллерийского наблюдения был сформирован 1-й Отдельный воздухоплавательный дивизион Воздушно-десантных войск - ОВД ВДВ, в задачу которого входило обеспечение всей парашютной подготовки воинов-десантников, и, особенно, перед непосредственным десантированием в тыл противника. Командиром дивизиона был назначен Попов С.А., начальником штаба - Рощин А.И., старшим инженером дивизиона - инженер-капитан Устинович В.А.

В дивизионе первоначально было 3 воздухоплавательных отряда с дислокацией в городах Раменское, Звенигород и Нахабино, где с привязных аэростатов, почти круглосуточно, совершались учебные и тренировочные парашютные прыжки воинов-десантников. Штаб дивизиона и его службы находились в Долгопрудном.

Для обеспечения действующих воздухоплавательных отрядов газом (водородом), горючим и другими эксплуатационными материалами, нужны были специальные высокоманевренные средства. И кто бы мог подумать, что этим уникальным средством в годы Великой Отечественной войны, станут малообъемные дирижабли. Веди считалось анахронизмом применять дирижабли в боевой обстановке войны. Это повторная история "оценки возможности" применения в качестве ночных бомбардировщиков тихоходных учебных самолетов У-2. А что показала война? И самолеты У-2 и малообъемные дирижабли нашли свое поле деятельности, успешно использовались в выполнении основной задачи - разгрома фашистской Германии.

В составе 1-го Отдельного воздухоплавательного дивизиона ВДВ было создано подразделение дирижаблей. В короткое время была произведена сборка дирижабля СССР-В12 объемом 3000 куб.метров, который еще в 1940 году был разобран, законсервирован и находился на хранении в эллинге бывшего Дирижаблестроя в Долгопрудном. В мае 1942 года на этом дирижабле стали выполняться регулярные транспортные полеты по доставке водорода и других грузов в действующие воздухоплавательные отряды ВДВ.

В период Великой Отечественной войны на дирижаблях было перевезено свыше 250.000 куб.метров водорода и около 300 тонн грузов, совершено более 1500 полетов. В ходе полетов, из состава офицеров дивизиона было подготовлено 3 командира дирижабля (капитаны Попов С.А., Рощин А.И., Прохоров П.Р.), которые в дальнейшем обеспечивали все транспортные полеты на дирижаблях.

В период войны на дирижаблях выполнялись экспериментальные полеты по обеспечению заданий различных родов войск Советской армии. Введение в состав Воздушно-десантных войск воздухоплавательных частей позволило, начиная с 1942 года, полностью высвободить боевые самолеты ВВС и Дальней авиации от необходимости выполнять полеты для парашютной подготовки личного состава ВДВ и использовать их по прямому назначению - для нужд фронта.

Всю парашютную подготовку войск во время войны и послевоенный период выполняли специальные десантные аэростаты, работу которых обеспечивали дирижабли. Применение аэростатов и дирижаблей в Воздушно-десантных войсках было исключительно эффективным, стоимость человека-прыжка снизилась по сравнению с самолетами более чем в 60 раз, что приносило стране многомиллионную экономию. Кроме этого, возможность размещения и работы аэростатов непосредственно в местах дислокации частей ВДВ исключало необходимость транспортировки большого количества людей к самолетам на аэродромы ВВС (как это было в прошлом), что значительно упрощало всю организацию парашютных прыжков.

В ходе Великой Отечественной войны количество отрядов в составе воздухоплавательного дивизиона ВДВ было значительно увеличено, был расширен и парк транспортных дирижаблей. В частях и соединениях ВДВ действовало около 30-ти воздухоплавательных звеньев.

В 1943-45 годах силами личного состава Воздухоплавательного дивизиона ВДВ были построены и эксплуатировались дирижабли:

- "Победа" объемом 5000 куб.метров;

- "Патриот" объемом 3100 куб.метров;

- "Малыш" объемом 1050 куб.метров.

Позднее, 1-й ОВД ВДВ был преобразован в 37-й Отдельный авиационно-воздухоплавательный полк ВДВ, который кроме аэростатов и дирижаблей имел отряд самолетов связи Управления командующего ВДВ. Все это явилось результатом успешной, высокоэффективной работы воздухоплавательных средств в условиях Великой Отечественной войны.

Командиром полка вначале был подполковник Багров, затем полковник-инженер Егоров А.В., начальником штаба - подполковник Щеголихин Н.Г., заместителем командира полка по эксплуатации - подполковник Устинович В.А. Все командиры воздухоплавательных отрядов, пилоты дирижаблей и аэростатов, основной состав технической службы дивизиона и полка были офицеры-воздухоплаватели, бывшие специалисты Дирижаблестроя.

В 1945 году дирижабль "Победа" успешно выполнил задание Главного штаба Военно-морских сил по отысканию мин и затонувших судов в районе акватории Севастополя. Дирижабль СССР-В12 после войны использовался на экспериментальной работе по таксации и аэрофотосъемке лесов в районе Кировской области/

В 1948 году 37-й Отдельный авиационно-воздухоплавательный полк был преобразован в 101-ю Учебную и ремонтную воздухоплавательную базу ВДВ, а в 1951 году - в 25-ю школу младших воздухоплавательных специалистов ВДВ, которая в 195.. году передислоцировалась из Долгопрудного в поселок Дятьково Дмитровского района Московской области. (19612).

В феврале 1942 года первую минную постановку выполнила авиация северного флота. В качестве носителей мин использовались самолеты ДБ-3Ф, Ил-4 и A-20G "Boston". Действовали они на подходах к портам и в узкостях па выявленных маршрутах противника в районах, допускавших по своим глубинам постановку мин АМГ-1. Всего за время войны на минные постановки было сделано 126 самолетовылетов. При этом поставлено 111 мин АМГ-1. Главный результат применения минного оружия на Северном флоте заключается в том, что на 2161 выставленной мине противник потерял 36 кораблей и транспортов. На одни уничтоженный корабль приходится, таким образом, около 60 мин. что является наивысшим показателем в советском флоте. Кроме того, только Северный флот в активных минных постановках выставил почти в полтора раза больше мин, чем в оборонительных заграждениях (3364,29).

В феврале 1942 ДБА была преобразована в АДД. Командующим стал А.Голованов - личный сталинский пилот, Маршал авиации с 1944 (69,191).

Интересно, что американцы признают наш приоритет в создании стратегической авиации как первой реализации самой идеи, хотя и отмечают, что по составу самолетов она стратегической быть не могла (1115).

С февраля 1942 г. бывшие гражданские машины П-5 подключились к ночным бомбовым ударам. П-5 Карело-Финской группы бомбили казармы в Суомуссалми, здания и аэродром в Кестеные. В конце августа им удалось сорвать один из налетов немецкой авиации на Архангельск. Немцы сосредоточили свои самолеты на аэродроме Ругозе- ро, там их обнаружила наша разведка. П-5 подходили к цели скрытно, с интервалом 25-30 мин. Первый бомбардировщик вызвал пожар, осветивший все вокруг. Это дало бипланам возможность прицельно работать по стоянкам и аэродромным сооружениям. Противнику ничего не оставалось, как наутро эвакуировать площадку. Подобным образом вывели из строя аэродром Тикша. Но на этот раз самолеты прилетели все вместе, построились в круг, а затем поодиночке бомбили цель (12034).

В феврале 1942 года «Густав» был передан в распоряжение командования 11-й немецкой армии, перед которой была поставлена задача овладеть Севастополем. Группа офицеров заранее вылетела в Крым и выбрала место для размещения артустановки в 16 километрах севернее Севастополя, в двух километрах восточнее Бахчисарая. Для инженерного оборудования площадки было выделено 1000 саперов и привлечено 1500 рабочих из числа местных жителей. От основной железнодорожной линии к боевой позиции был проложен специальный подъездной путь протяженностью 16 километров. Оборудование боевой позиции заняло четыре недели. В целях дезинформации разведки Красной армии одновременно создавалась ложная позиция. Подготовка орудия к стрельбе была закончена 26 мая 1942 года. Непосредственное обслуживание железнодорожной артустановки «80 см К(Е)» было возложено на специально созданную для этого вой­ сковую часть — 672-й артдивизион численностью около 500 человек. Охрану осуществляла караульная рота в 300 человек, а также подразделение военной полиции с собаками. Кроме того, орудию было приданы военно-химическое подразделение в количестве 500 человек, предназначенное для постановки дымовой завесы, и усиленный артдивизион ПВО в 400 человек. Таким образом, общая численность личного состава, привлеченного к обслуживанию «сверхорудия», составляла более 4000 человек (11454).

В феврале 1942 г. несколько самолётов Р-6 перелетело на аэродром Стрыгино в Горьковской области, где уже находились несколько планеров и планеристы из СВАПШ. В начале марта туда дополнительно перебросили планёры Г-11 и А-7. Так был сформирован 1-й отдельный авиационно-планёрный полк (1-й оапп). Позже иногда его называли 1-м учебным авиационно-планёрным полком (1-м уапп). Подчинялся он командованию Воздушно-десантных войск. Две эскадрильи полка насчитывали по десять экипажей самолётов-буксировщиков, а также по 60 пилотов-планеристов и соответствующее количество планёров. В качестве буксировщиков использовали самолёты ПС-84 (Ли-2), СБ, ДБ-ЗФ (Ил-4) и Р-6. Первые два, оснащённые более мощными моторами, могли тянуть по два планёра А-7 или Г-11 (12266).

В феврале 1942 года экипаж танка Т-34 3-я гвардейская танковая бригада, которым командовал младший лейтенант Курлянд, отразил атаку 17 немецких танков, уничтожив 7 из них (12217).

В феврале 1942 гол в 5-й армии Западного фронта проходили испытания танковые волокуши (из листового железа с загнутым передним и задним краем) с 20 ФОГами на каждой. Волокуши буксировались танками Т-34. из которых можно было приводить в действие огнеметы (все или по выбору). Всего испытывал ось до 10 волокуш, но широкого распространения они не получили (12217).

В феврале 1942 года огнеметные танки приняли боевое крещение, а затем в июле. По итогам первых боев начальник управления боевой лодготовки ГАБТУ КА генерал-майор Кривошеий составил «Краткий отчет об использовании огнеметных танков ТО-34 за период февраль - июль 1942 года», в котором говорилось следующее:

«Огнеметные танки ТО-34 применялись на Юго-Западном фронте в районе Барвенково в феврале 1942 года в составе 121 танковой бригады, и 2 батальона по 18 танков на Волховском фронте в районах Кириши, Парк Грузино, Дымно в июле 1942 года во взаимодействии с 185 и 29 танковыми бригадами.

Ограниченный опыт применения огнеметных танков показал:

1. При действии по живой силе противника, как открытой, так и в щелях, блиндажах, домах, огнемет дает большой моральный эффект и наносит большой материальный ущерб противнику.

Действие огнемета вызывало панику в рядах противника, который бросал оружие и бежал с поля боя, расстреливаемый пулеметами из танков.

При попадании горящей смеси на людей они сжигались, блиндажи, постройки загорались и вынуждали живую силу противника выходить из них и попадать под расстрел пулеметного и артиллерийского огня танков. Примеров действий огнеметных танков по танкам противника не было, и в этом отношении их действие в бою не проверено. Учитывая боевой эффект по другим целям, надо считать, что попадание огневой струи в танки противника будет вызывать пожар.

2. Действие огнеметных танков лает хороший эффект с дистанции 50100 метров до объекта атаки. Подход на эту дистанцию не всегда и не везде возможен. На Волховском фронте очень часто огнеметным танкам приходилось действовать пулеметом и пушкой пока ими преодолевались противотанковые препятствия, минные поля и водные преграды; в ряде случаев танки не достигали цели, так как поражались противотанковой артиллерией, подрывались на минах и застревали в болотах и противотанковых препятствиях.

Применение огнеметных танков возможно только при условии тщательной разведки местности и при обязательном взаимодействии с артиллерией и линейными танками, обеспечивающими подход огнеметных танков к объектам атаки.

3. Отсутствие радийных танков Т-34 у командиров взводов роты ТО-34 затрудняет управление в бою.

4. Практика показала, что размещение огнемета АТО-41 в носовой части танка и вследствие этого ограниченность горизонтального сектора (15 градусов) огнеметания снижает боевые качества огнеметного танка ТО-34 (огнеметание из засад и при вынужденных остановках танка на поле боя).

Желательно в огнеметном танке ТО-34 огнемет установить в башне.

5. Огнемет, установленный на машине ТО-34 и КВ-8, имеет ряд конструктивных и эксплуатационных недостатков, которые снижают боевые качества огнеметных танков ТО-34 и КВ-8. Основные из них:

1) .	Течь огнесмеси в задвижку и случаи неполного закрывания задвижки;

2) .	Ненадежная система выхлопа пороховых газов, вследствие чего происходит заедание выхлопного клапана и выброс недогоревшего патрона из патронника при воздушных выстрелах;

3) .	В огнеметных установках танков ТО-34 течь огнесмеси в соединении жидкостного трубопровода, вследствие жесткой системы, течь в сальниковое уплотнение шарового соединения и трудность его подтяжки.

4) .	Для овладения огнеметом АТО-41 в совершенстве требуется много времени и средств (патроны, огнесмесь).

5) .	Большие габариты огнемета АТО-41 не позволяют спарить его с 76 мм пушкой в башне танка без существенных изменений в конструкции башни.

6) .	Трудоемкость изготовления АТО-41 слишком большая.

Заключение.

1. Огнемет АТО-41, смонтированный в танках ТО-34 и КВ-8. оправдывает себя как дополнительное вооружение танковых войск.

2. наличие же конструктивных и эксплуатационных недостатков огнемета АТО-41 снижает боевые качества огнеметных танков.

Предложения.

1. Потребовать от заводов Нар- комтанкопрома выполнения выпуска огнеметных танков с тем, чтобы иметь возможность их широкого применения.

2. В целях повышения боевых и эксплуатационных качеств огнеметных танков обязать Наркомтан- копром:

1). В кратчайшее время устранить дефекты и недостатки огнемета

АТО-41 по задвижке, системе выхлопа пороховых газов, а также недостатки огнеметных установок.

2). Ускорить отработку и испытание огнеметного танка Т-34, в котором для выброса огнесмеси используется сжатый воздух (газ, сгораемый от 1-2 цилиндров дизеля танка.

Конструкция такого огнемета должна быть значительно проще в изготовлении, эксплуатации и освоении.

3. Организацию отдельных огнеметных танковых батальонов иметь следующую: одна рота КВ-8 в составе 5 машин и две роты танков ТО-34, имея в каждой роте 9 танков ТО-34 (3 взвода) и 4 радийных танка для командиров взводов и роты.

Для командования батальона - 2 радийных Т-34.

Всего в батальоне иметь 33 танка, из них: 5 танков КВ-8, 18 танков ТО-34, 10 радио-танков Т-34».

О недостатках в конструкции АТО-41 докладывали и из учебных частей, которые только готовились еще для отправки на фронт:

«А. Тросовое управление (зажигание, подача магазина, утапливание шептала) ненадежное, сложное в регулировке и вызывает частые отказы в работе.

Б. При огнеметании были случаи произвольной автоматической перезарядки с выбросом горящих патронов во внутрь танка и с поджиганием находящихся в приемнике (магазине) патронов, что приводит к поражению экипажа и пожару в танке.

В. Происходят отказы в работе выхлопного клапана.

Г. Имеются случаи поломки извле- кателей затвора, течи огнесмеси через задвижку, разрегулировки рычагов автоматики и отказов в работе зажигалки.

Д. Монтаж огнеметов в танках производится плохо, в результате чего происходит подтекание огнесме- си в соединении передней крышки с цилиндром АТО-41, пропуск воздуха в воздушных вентилях воздухопроводов, засорение бензофорсунок. течь в шаровом соединении ВКУ» (12217).

Согласноамериканцам, By December 1940, the Luftwaffe had failed to accomplish its strategic mission and had suffered heavy losses. In its subsequent campaigns against the Soviet Union, it continued to lack long-range bombers and was powerless to prevent the Russians from rebuilding an air force at factories and bases beyond the Ural Mountains. According to the United States Strategic Bombing Survey, the first factor in the ultimate defeat of the German Air Force was that: "The German Air Force was originally designed for direct support of ground operations, and a lack of a long-range bomber force proved a grave strategic error (1115).

Согласно американцам, к декабрю 1940 Люфтваффе показали, что они не способны решать стратегические задачи и несут тяжелые потери. В компании против СССР у Люфтваффе не было АДД и не смогла помешать эвакуации и восстановлению советской военной промышленности за Уралом. Потом американцы пришли к выводу, что отсутствие ДБ явилось ошибкой, но что немецкий ВВС были построены для поддержки наземных войск (1115).

В феврале 1942, задолго до вскрытия ото льда Финского залива, противник начал подготовку к кампании на Балтике. Первым в плане мероприятий стоял захват островов: Гогланда, Большого и Малого Тютерса. Овладение ими позволяло создать мощную морскую позицию в восточной части Финского залива и таким образом заблокировать советский флот в районе Ленинграда - Кронштадта. В связи с ожесточенными боями, которые в это время вела 18-я германская армия западнее Волхова и в районе Погостья, выделенные для операции сухопутные силы пришлось использовать в другом месте. В конце концов задачу по захвату островов возложили на финнов. Единственное, о чем они просили своего могучего союзника, так это о поддержке с воздуха. Данный вопрос решался на самом высоком уровне и в финале выглядел так: Люфтваффе поддерживали финнов небольшим нарядом самолетов в течение двух дней, но при любом исходе боев Геринг был вынужден пообещать фюреру, что по мере возникновения возможности 1-й воздушный флот обязательно предпримет операцию по уничтожению сил Балтфлота в Ленинграде (6414).

В феврале 1942 советская подводная лодка торпедировала румынское судно Struma, которое с 12 декабря 1941 пыталось перевезти 769 евреев в Палестину, но не получило разрешения английских властей и возвращалось назад (1798).

Жизнь и внутренняя политика:

В феврале 1942 г. с целью улучшения и упорядочения снабжения рабочих крупных предприятий были организованы отделы рабочего снабжения (орсы). Они получали по государственным планам снабжения продовольственные товары и централизованно направляли их на конкретные предприятия. Также крупные эвакуированные предприятия прикреплялись к сельскохозяйственным районам области, к конкретным совхозам с целью децентрализованных заготовок овощей и мяса (19555).

В феврале 1942 был в 1.5 раза повышен обязательный минимум трудодней в колхозах (338,34).

В феврале 1942 г. в составе ГКО был образован транспортный комитет, на который возлагались задачи по общему планированию и координации работы всех видов транспорта, а ЦУП ВОСО по существу выполняло функции штаба транспортного комитета (9090).

В феврале 1942 года была введена "Инструкция о режиме содержания и охране заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР в военное время" (8983).

Внешняя политика:

В феврале 1942 года советские фронтовые разведчики захватили в качестве «языка» немецкого офицера, в портфеле которого была обнаружена тетрадь с непонятными записями. Эта тетрадь пересылается в наркомат обороны, а оттуда — уполномоченному по науке ГКО. Было установлено, что речь идет о планах гитлеровцев по использованию атомной энергии в военных целях. Досконально изучив разведывательные данные из Лондона, Квасников вместе с Фитиным доложил информацию Л. П. Берия. Берия решил передать сообщение Сталину в форме записки и поручил составление ее Квасникову в ниью-йоркской резидентуре (11765).

В феврале 1942 г. американский президент Ф. Рузвельт принял решение о предоставлении СССР второго кредита в размере 1 млрд долл. для оплаты поставок по ленд-лизу на прежних условиях. Вместе с тем американцы не очень торопились форсировать сами поставки. Более того, летом 1942 г. американское правительство всеми возможными способами затягивало отправку в СССР обещанной помощи. Еще весной 1942 г. советские представители подготовили соответствующий запрос, в котором просили США с 1 июля 1942 г. в течение года поставить Советскому Союзу 8 млн т грузов, необходимых фронту и тылу, в том числе 36 000 т толуола и 24 000 т ТНТ (около 86 000 т при перерасчете на ТНТ) (13). Ссылаясь на недостаток судов (тоннажа), американцы дали согласие отправить в указанный срок через Мурманск, Архангельск и Басру лишь 4400 млн т. Из них 2600 млн т представляли собой сырье и другую продукцию, в которых СССР нуждался для производства вооружения и боеприпасов. Для снаряжения последних тротилом союзники согласились поставить 24 000 т толуола и 24 т готового ТНТ (13). Таким образом, данные грузы не могли в готовом виде быть использованы Советским Союзом непосредственно летом - осенью 1942 г., т.е. в самый активный период боевых действий. Поэтому американцы настаивали на отправке в СССР только готовой продукции - танков, самолетов, орудий и снаряженных боеприпасов в количестве около 2 млн т. Высвободившиеся же суда американское правительство обещало использовать для отправки своих войск в Англию для подготовки вторжения оттуда в Западную Европу в том же 1942 г. (19151).

В феврале 1942 г. теплоход "Двинолес", шедший в караване из Галифакса в Мурманск с грузом бензина, столкнулся с норвежским танкером и затонул (11910).

За рубежом:

В феврале 1942 г. произошли изменения в структуре и подчиненности разведывательной авиации Германии. До этого разведчики подчинялись командованию сухопутных войск и потеряли за шесть месяцев войны треть своего состава. Теперь созданные 35 групп ближней и 23 группы дальней разведки передавались воздушным корпусам и дивизиям. Несколько ранее последние эскадрильи морской авиации были также выведены из состава флота и вошли в Люфтваффе (3573).

В феврале 1942 г. командующий британскими ВВС сэр Чарльз Портал письменно обратился к командующему бомбардировочной авиации Артуру Харрису: «Я полагаю, Вам ясно, что целями должны быть районы жилой застройки, а не верфи, заводы, электростанции и прочая ерунда».

«Мы выбомбим Германию - один город за другим. Мы будем бомбить вас все сильнее и сильнее, пока вы не перестанете вести войну. Это наша цель. Мы будем безжалостно её преследовать...». Данный текст был напечатан на листовках, миллионами разбрасываемых над Германией (19845).

Февраль 1942 Военно-воздушные силы США переименовывают различные организации в Пятую (на Дальнем Востоке ), Шестую (в зоне Панамского канала ), Седьмую (на территории Гавайев ) и Одиннадцатую (на территории Аляски ) армии ВВС. Commanding генерал армии ВВС США, Генри Х. Арнольд, говорит президенту Франклин Д. Рузвельт, что должен быть создан воздушные грузовой маршрут между Индией и Китаем, чтобы компенсировать вероятную неминуемую потерю Рангуна, Бирма. Рузвельт приказывает Арнольду реквизировать 25 гражданских Douglas DC-3, чтобы начать воздушные перевозки (20793).

В феврале 1942 г. был начат выпуск первой серийной модификацией Bf I09G-I, Этот вариант существенно отличался от предсерийных машин, поскольку он оснащался мотором DB 605А и предназначался для борьбы с высотными самолетами противника. Гермокабина типа «холодные стенки» образовывалась герметичными передней противопожарной перегородкой, боковыми стенками и полом, а также наклонной задней перегородкой, частично представлявшей собой бронеплиту. Все стекла фонаря выполнялись двойными, воздух в зазоре между ними осушался капсулами с хлоридом кальция во избежание образования изморози и обмерзания. Герметизация фонаря осуществлялась с помощью резиновых шлангов. В проводку управления встраивались соответствующие герметизирующие прокладки. В целом, кабина, наддуваемая воздухом от приводного нагнетателя, обеспечивала перепад давления 0,3 кг/см2; следовательно, при полете на высоте около 10000 м давление воздуха в ней соответствовало атмосферному на высоте приблизительно 5500 м.

Одной из первых доработок истребителя Bf 109G-1/R2 явилось оснащение двигателя DB 605А/1 системой форсирования GM-1, обеспечивавшей подачу закиси азота в цилиндры двигателя на больших высотах. Действие этого химического соединения оказывалось двояким. Во-первых, разлагаясь при высокой температуре, закись выделяла кислород, позволявший сжигать в цилиндрах дополнительное количество бензина. Во-вторых, при газификации закиси происходило снижение температуры топливо-воздушной смеси, что позволяло при одинаковом давлении подавать в камеру сгорания больше топлива, а значит, снимать большую мощность с мотора. Цилиндрический баллон с закисью азота монтировался позади кабины пилота на пятом шпангоуте.

Хотя установка системы GM-I влекла за собой увеличение взлетной массы истребителя до 3200 кг (масса всей системы с 115-литро- вым баллоном и трубопроводами составляла 195 кг), рост высотных характеристик окупал все. При нормальном впрыске закиси азота с темпом 3,6 кг/мин мощность двигателя на высоте 8700 м составляла 1250 л.с., позволяя на высотах 8500—10000 м развивать скорость почти на 50 км/ч больше, чем развивали истребители, не имевшие подобного устройства. Входе испытаний одного из Bf 109G-1/R2 была получена максимальная скорость 660 км/ч на высоте 12000 м и практический потолок 13800 м.

Заводской доработочный комплект U1 предусматривал установку флюгируемого винта МеР 6, облегчавшего выполнение взлетно-посадочных операций с короткой полосы, однако с таким винтом истребитель несколько проигрывал в максимальной скорости машине с винтом VDM; вследствие этого самолетов Bf 109G-1/U1 выпустили считанное число, в основном для применения с небольших норвежских и датских аэродромов. Вариант истребителя Bf 109G-1/U2 предусматривал оснащение его устройством GM-1 непосредственно на заводе-изготовителе, но эта модификация распространения не получила

Было выпущено 167 машин, из которых 20 экземпляров построил завод «Эрла», а остальные завод «Мессершмитт» в Регенсбурге. Практически все истребители отправили на Западный фронт, и лишь ограниченное участие они приняли в боях на Востоке (24195).

В феврале 1942 года выпуск начался наиболее массового американского танка Medium Tank M4. Изначально танк оснащался радиальным мотором Continental R975 воздушного охлаждения. Но еще в 1941 года появилось сразу несколько альтернативных силовых установок. В результате только серийных моторов для Medium Tank M4 было 5 штук (это не считая опытных). Среди них оказался и весьма необычного вида мотор Chrysler A57 Multibank. Он ставился в Medium Tank M4A4, большинство из которых отправилось в английскую армию. Еще два танка уехало в Советский Союз, где они проходили испытания (23446).

Февраль 1942 Командование бомбардировщиков Королевских ВВС начинает использовать " Шейкер " - ракеты длительного горения - для освещения целей для своих самолетов (20793).

Февраль 1942 Fliegerkorps II Люфтваффе значительно усиливает свою кампанию по бомбардировке Мальты (20793).

Февраль 1942 года состоялся первый полет Bell XP-39E, позже переименованного в XP-76, прототипа запланированного Bell P-76 и раннего предшественника Bell P-63 Kingcobra (20793).

Февраль1942 состоялся первый полет Miles M.30 X-Minor (20793).

В феврале 1942 года, авианесущая лодка 1-25, под командованием капитана Тагами, была направлена в полуторамесячный поход в южную часть Тихого океана для разведки портов на побережье Австралии. В течение этого похода ее бортовой самолет (пилот — мичман Набуо Фудзита) провел облет Сиднея, Мельбурна, Хобарта и Веллингтона. 7 апреля 1942 года 1-25 благополучно возвратилась на базу (22807).

В феврале 1942 года командующий Объединенным флотом адмирал Ямомото подписал план строительства подводной авианосной флотилии особого назначения Sen Токи (Sensuican Токи — подводная лодка специального назначения), в составе 18 лодок типа STo или 1-400 (по названию головного корабля серии). Лодки этого типа должны были нести по 3-4 бомбардировщика-торпедоносца (с боевой нагрузкой до 1 т), обладать четырехмесячной автономностью, и дальностью плавания до 40000 миль. Ямомото определил и основную цель для этих ударных подлодок — разрушение шлюзов Панамского канала. Если бы удалось блокировать этот кратчайший путь из Атлантического в Тихий океан, то японский флот имел бы шансы сохранить на более длительный период то превосходство, которого он добился на тихоокеанском театре, нанеся неожиданный удар по Перл-Харбору (22807).

В феврале 1942 года, чтобы не затягивать дело, было решено передать постройку Ме264 фирме «Дорнье», подключив к работе и завод «Везер Флюгцойгбау». Однако директорат «Дорнье» был озабочен собственным бомбардировщиком Do217 и тихо саботировал стороннее задание.

У фирмы Мессершмитт на главной базе в Аугсбурге не было цеха, подходившего для серийной сборки самолета таких размеров и Мессершмитт только начал возводить завод тяжелого самолетостроения в Нойе-Оффине, в районе Ульма.

Мессершмитт также не выполнял своих обязательств, что и констатировала комиссия, нагрянувшая в Аугсбург апреле 1942 года. Был поставлен вопрос о закрытии программы, но Мессершмитт вовремя вновь выдвинул идею атомной бомбардировки США, а также дальней разведки в Атлантике, Экваториальной Африке и вдоль Транссибирской магистрали. В связи с этим было принято решение сократить число прорабатываемых вариантов, отказавшись от буксировки и дозаправки в полете, а также снизить требования по дальности и боевой нагрузке. Число заказанных опытных образцов было сокращено до трех.

Одновременно с первым опытным были заложены еще пять самолетов. Три последних строились за счет фирмы и сильно отставали, но и «казенные» Me264V2 и V3 тоже опаздывали. На них было много изменений, в частности установили увеличенное крыло и звездообразные моторы BMW801D с устройством впрыска закиси азота GM1, для повышения высотности за счет насыщения топливной смеси кислородом. Второй прототип строился как стратегический разведчик, а третий — вновь как бомбардировщик. На нем была предусмотрена установка двух сбрасываемых баков на 5000 л бензина в каждом и стартовые ракетные ускорители, которые сбрасывались на парашютах и использовались повторно. Эти самолеты несли оборонительное вооружение и 1000 кг брони (22883).

С февраля 1942 был возобновлен выпуск Bf-110. В серию пошли истребитель-бомбардировщик Bf-110E-2 (отличался от E-1 наличием спасательной лодки по образцу D-3), дальний разведчик Bf-110E-3 (устанавливалось фотооборудование, пушки и подфюзеляжные бомбодержатели снимались, мог нести подкрыльевые сбрасываемые баки), Bf-110F-2 — «охотник» без держателей ETC и Bf-110F-3 — дальний разведчик, аналогичный E-3 (22894).

В феврале 1942 г. сдали первый FW 200C-4, и до конца года их выпустили 84 штуки. Наряду с KG 40 самолеты этого типа пошли в бомбардировочную группу II/KG 100 и в разведывательные эскадрильи. Возможности поиска целей стали существенно шире. Именно FW 200C из 3/KG 40 первым обнаружил шедший в Мурманск конвой P.Q. 17, который потом подвергался непрерывным атакам авиации и подлодок и понес тяжелейшие потери.

На первых самолетах модификации FW 200C-4 появилась серийная РЛС FuG 200 «Росток» с широким полем обзора и дальностью обнаружения транспорта до 60 км. Но минимальная дальность видения у нее была лишь 5 км, и пока самолет выходил на боевой курс, бомбардир часто терял цель. Локатор FuG 203 «Хохентвиль» имел узкое поле обзора, но контакт с целью сохранялся до дистанции 1,5 км, а максимальная дальность обнаружения судна с высоты 1000 м достигала 100 км. В позиции «А» снова была смонтирована турель HDL 151 с пушкой MG 121/20. В точке «D» при установке прицела «Лотфе» ставили пулемет MG 131, а если самолет комплектовался старым «Реви» — пушку MG 151/20 (22969).

В феврале 1942 г. в Карлсхафене начались испытания радиоуправляемой планирующей УАБ FX1400 (или, как ее еще называли, Fritz X), разработанной доктором Максом Крамером, но из-за потребности в “чистом небе” спустя два месяца были перенесены в солнечную Италию на учебный полигон Фоджа. Могли ли тогда итальянцы догадываться, какие потери их флоту нанесут эти бомбы полтора года спустя! Снабженный крестообразными стабилизаторами Fritz X мог применятся с высот не менее 4000 м. Бомба имела корпус из закалённой стали с толщиной стенок в оживальной части до 15 см. С высоты 6000 м она пробивала 130-мм палубную броню. Взрыватель был ударного действия с задержкой инициирования заряда взрывчатого вещества на время проникновения бомбы внутрь цели. Ускоритель, подобный тому, какой был на Hs293, у FX1400 отсутствовал. Бомба имела хвостовой огонь-трассер, служивший для обозначения ее курса в условиях пониженной видимости. Это создавало ошибочное впечатление наличия ракетного двигателя (9524).

В феврале 1942 г. в Карлсхафене начались испытания FX1400, но из-за потребности в "чистом небе" спустя два месяца были перенесены в солнечную Италию на учебный полигон Фоджа (15139).

В феврале 1942 г. начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Гальдер приказал отправить «Дору» в Крым и передать в распоряжение командующего 11-й армией для усиления осадной артиллерии.

К этому времени «Дора» находилась на полигоне Рюгенвальд на побережье Балтийского моря. В апреле 1942 г. пушка и дивизион 672, обслуживавший ее (всего пять эшелонов), были перебазированы в Крым по маршруту: Рюгенвальд — Бремберг — Краков — Лемберг (Львов) — Запорожье — Днепропетровск — Мелитополь — Крым (15225).

В феврале 1942 года началась История перевооружения  StuG III  (советское обозначение — Артштурм, артиллерийский штурмовой танк), а к началу апреля уже был готов эскизный проект. Иашина являлась творением Е.В. Синильщикова и С.Г. Перерушева. Каштанов появился среди разработчиков только летом 1942 года, когда уже шли работы по изготовлению машины, поэтому его нет среди награждённых Сталинской премией, в отличие от Синильщикова и Перерушева. 14 машин попало в состав 1435-го САП, но реально на фронте оказались 8 машин, из которых в бой ходили 7. Остальные самоходки действительно ушли в учебные части. Позже уцелевшие СГ-122 изъяли из учебных частей и переделали в СУ-76И (19602).

В феврале 1942 г. Лодка Вальтера была продемонстрирована командующему кригсмарине гросс-адмиралу Эриху Редеру, но Редер не проявил к революционной субмарине ни малейшего интереса. Субмарина Вальтера не вызвала энтузиазма и у «официальных» субмариностроителей из расположенного в Берлине управления кораблестроения. В последнем случае не помогло даже личное вмешательство Денпца. Управление кораблестроения сосредоточило все свои усилия на проектировании и постройке лодок типов VII и IX традиционной конструкции. Людей из управления кораблестроения понять можно – они не хотели тратить ограниченные ресурсы на сомнительные в условиях военного времени эксперименты. Кстати – после войны с двигателями Вальтера много экспериментировали в разных странах, но ни одна субмарина с такой силовой установкой не пошла в массовое производство; минусы перевесили плюсы (19683).

В феврале 1942 немецкие ученые подготовили для Министерства вооружений отчет по состоянию работ в области деления. В отчете указывалось на возможность получения плутония в ядерном реакторе (2221).

В феврале 1942 г. якобы в одной из лабораторий Лейпцигского института был построен и заработал опытный реактор (11686).

К февралю 1942 года первый немецкий реактор был построен. Пока это была еще опытная установка, собранная под руководством профессора Гейзенберга и профессора Депеля в лаборатории Лейпцигского института. «Урановая машина» состояла из двух алюминиевых полусфер, крепко привинченных друг к другу. Внутрь поместили 572 килограмма уранового порошка и 140 килограмм тяжелой воды. Общий вес агрегата, полностью погруженного в резервуар с водой, при этом составлял почти тонну. Радий-бериллиевый источник нейтронов находился посередине реактора.

Первые же измерения показали, что поверхности реактора достигало гораздо больше нейтронов, чем излучал их источник. Физики послали победный рапорт в отдел вооружений вермахта и засели за новые расчеты.

«Если увеличить реактор, загрузив в него пять тонн тяжелой воды и десять тонн литого урана, – писали они, – мы получим первый в мире „самовозбуждающийся“ ядерный реактор, то есть реактор, внутри которого будет протекать цепная ядерная реакция» (11688).

В феврале 1942 г. был построен опытный экземпляр танка Шерман, а спустя еще два месяца началось серийное производство этого самого массового американского танка. Потребовалось всего 13 месяцев от момента принятия решения до начала выпуска. Танк строился до конца войны, поступал в больших количествах в английскую армию, по ленд-лизу в Советский Союз (4102 единиц), а также во все армии антигитлеровской коалиции (3905).

Авиапромышленность:

В феврале-марте 1942 г. с опозданием из-за эвакуации прошли госиспытания Ил-2 М-82. Они в целом подтвердили основные выводы заводских летных испытаний. Летчик М.А.Нюхтиков и штурман Т.Ф.Горбунов отмечали хорошую бронезащиту экипажа. Однако воздушный бой с истребителем Як-1 показал, что ограниченные углы обстрела из задней стрелковой установки не обеспечивают достаточной защиты одиночного самолета и взаимной огневой поддержки самолетов в строю. В связи с этим испытатели рекомендовали доработать оборонительную установку с целью максимально возможного увеличения углов обстрела.

И все же военные посчитали целесообразным запустить Ил-2 М-82 в серийное производство. Летные качества серийных машин предполагалось улучшить установкой невысотного двигателя М-82-112И с односкоростным нагнетателем взлетной мощностью 1800 л.с. и номинальной - 1600 л.с. на высоте 1900 м. Появилось решение о постройке серии из 50 самолетов с этим двигателем, но оно не было выполнено, т.к. к этому времени уже полностью развернули серийное Производство Ил-2 и двигателей АМ-38 на новых заводах. К тому же боевой опыт показал, что применение защищенного броней двигателя жидкостного охлаждения является лучшим решением, чем установка незащищенного двигателя воздушного охлаждения, даже несмотря на его более высокую боевую живучесть (9528).

В феврале-марте 1942 по В.Б.Ш. испытания Ил-4 - Ил-2 с М-82 начались в Куйбышеве (182). С двигателем мощностью 1675 л.с. и винтом АВ-5В была достигнута скорость у земли 365 км/час и дальность - 700 км (5).

Испытания начались в конце февраля и шли до апреля 1942 (241,21).

С февраля и до конца 1942 года завод № 81 собрал 77 машин ДБ-3, а 23-й начал со сборки в мае 1942 г., а потом и стал делать ДБ-3Ф целиком (10734,69).

В феврале-марте 1942 г., после почти полугодового пребывания в Казани, завод N 240 был реэвакуирован в Москву. И тут оказалось, что прежняя территория завода и даже его номер "экспроприированы" конструкторским коллективом С.В.Ильюшина. Ермолаев пытался "бороться за правду", но в результате сложившееся положение было закреплено приказом НКАП N 304 от 21 апреля 1942 г. Ермолаевцы вместе с чертежным хозяйством и станочным парком оказались "в подвешенном состоянии". Впрочем, вскоре их положение "существенно облегчилось" - станки и оборудование отобрали (3322,38).

С февраля-марта 1942 на основе результатов работ по М-89 взл. мощность серийного М-88 была повышена до 1250 л.с., а ресурс - до 250 час. (395,137).

В период февраля-марта 1942 в Новосибирске проходили совместные испытания И-185 М-71 №6204. Удалось достичь максимальной скорости 630 км/ч на расчетной высоте. Отмечалось, что самолет по своим летным характеристикам превосходит все отечественные и иностранные самолеты-истребители. В заключении НИИ ВВС рекомендовалось принять И-185 М-71 на вооружение, в отношении И-185 М-82А говорилось, что он также превосходит все серийные истребители и уступая только машине с двигателем М-71. При облете И-185 М-71 фронтовыми летчиками в марте 1942 г. командир 18 Гвардейского иап майор Чертов и его заместитель капитан Цветков дали следущую оценку И-185 как истребителю: «Преимущества данного самолета перед имеющимися очевидны. Любой летчик средней квалификации, в особенность летающий на И-16, легко может летать на дан ном самолете. Разбег и пробег являются осо бенно положительной чертой для боевой ра боты... В отличие от имеющихся самолетов ка бина комфортна» (9979).

В феврале-марте 1942 проходили гос. испытания М-71 N 24 и N 36. Первый из них был снят с испытаний после 45 часов режимной работы, по поломке передней мотылевой шейки коленвала. Поломка произошла по причине грубой обработки отверстия под маслопроводящую трубку. Второй мотор прошел 100 часов режимной работы, но испытания не были зачтены из-за наличия выгорания фасок на клапанах выхлопа (1684,169).

В феврале-марте 1942 г. перед началом серийного выпуска истребителей Як- 7Б старший инженер ЦАГИ Е.А. Покровский произвел сравнительный расчет этой машины на штопор статистическими методами профессора А.И. Журавченко и профессора В.С. Пышнова. В целях расчета сравнивались основные конструктивные параметры ЛаГГ-3, прошедшего в 1941 г. испытания на штопор, и Як-7Б. Анализ материалов расчета показал для Як-7Б лучшие, чем у ЛаГГ- 3 характеристики штопора, в соответствии с чем Новосибирский филиал ЦАГИ дал заключение о безопасности штопора для самолетов Як-7 (23381).

В феврале-марте 1942 г. удалось провести государственные испытания ЛаГГ-3 зав. № 312197 с пушкой 11П в НИП АВ. При положительных выводах имелся и «подводный камень»: рекомендовалось переделать пушку под патрон от Ш-37, отличавшийся отсутствием буртика на гильзе. Повторно пушка 11П с патроном без буртика успешно прошла испытания на том же ЛаГГ-3 в июле-августе 1942 г. (18999).

В течение февраля-марта 1942 года была проведена реэвакуация завода № 150 (9504).

В период с февраля 1942 года по май 1942 года была разработана пусковая установка М-8-М башенно-палубного типа для стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами М-8 калибра 82 мм использованных для стрельбы с сухопутных установок М-8-36 и железнодорожных установок. Она предназначалась для обеспечения выполнения боевых задач по поражению массированным огнем незащищенных береговых и морских целей, а также защиты катера или корабля от низколетящих самолетов противника. В состав метательной установки входил пакет из 12 направляющих типа “балка” длиной 2000 мм каждая. Направляющие крепились на каркасной ферме, собранной из трубчатых заготовок. Наведение по углу возвышения в пределах от 0 до 45°. Залп производился в результате вращения маховичка ПУО. За один поворот маховичка с боевой установки сходили два неуправляемых реактивных снаряда М-8. Пуск снаряда (выстрел) производился после подачи импульса электрического тока от батареи через прибор управления огнем и электрический контакт пиротехнического пистолета к пиротехническому патрону, который взрываясь (срабатывая), воспламенял пороховой заряд ракетного двигателя реактивного снаряда М-8. Под палубой, в трюме, предусматривалось помещение для хранения комплекта снарядов. Ведущим конструктором был Александр Николаевич Васильев. В мае 1942 года на московском заводе “Компрессор” были изготовлены опытные образцы, которые успешно прошли испытания и были рекомендованы к принятию на вооружение Военно-Морского Флота. В августе 1942 года была изготовлена первая партия в количестве десяти боевых установок М-8-М для вооружения Волжской и других флотилий. Установки были применены в переломной для Великой Отечественной войны Сталинградской битве (15982).

В период с февраля по май 1942 года по заданию Наркомата минометного вооружения и исходным данным, полученным из Артиллерийского Управления Военно-Морского Флота, была разработана установка М-13-МI надпалубного типа и затем смонтирована на речном катере. Ведущим конструктором был А.Н. Васильев. Запуск снарядов обеспечивался оператором, находившимся в рубке. При стрельбе неуправляемыми реактивными снарядами калибра 132 мм могло быть обеспечено уничтожение живой силы и боевой техники противника при подготовке к высадке десанта, а также при проведении оборонительных операций. Установка крепилась на крыше боевой рубки, огороженной защитным устройством. Метательная установка, за исключением фермы, была унифицированной метательной установкой установки М-13, монтировавшейся на доработанном шасси грузового автомобиля ЗИС-6. Использовалась ферма от установки М-13, метательная установка которой монтировалась на доработанном шасси трактора СТЗ-5. Снаряды М-13 запускались с помощью установок на доработанных шасси грузовых автомобилей, танков и железнодорожных платформ.

Метательная установка монтировалась на специальный подрамник в виде каркаса из швеллерных балок, в нижней части которого располагался шариковый погон. Нижняя часть шарикового погона крепилась на верхней части палубы бронекатера. Внутри нижней (неподвижной) части погона имелось цевочное зацепление, а на верхней (поворотной) части погона закреплялось колесо с приводом. Это позволяло осуществлять круговой поворот всей метательной установки по азимуту. Горизонтальный механизм наведения в поворотном устройстве в этом случае являлся доводочным. Система прицеливания была унифицирована с системой установки М-13 на доработанном шасси трактора СТЗ-5. Электрооборудование метательной установки было максимально унифицировано с электрооборудованием серийной установки М-13 на дорботанном шасси грузового автомобиля ЗИС-6, с увеличением длины приводов и размещением аккумуляторных батарей и переключателя прибора управления огнем в подпалубном положении. В трюме имелось помещение для хранения боеприпасов. Опытный образец был изготовлен в мае 1942 года на московском заводе “Компрессор”, в июне 1942 года он был подвергнут испытаниям в составе Волжской военной флотилии. 17 июля 1942 года акт испытаний с положительными результатами был утвержден Народным комиссариатом Военно-морского флота. Промышленности был выдан заказ на изготовление партии из 20 установок (15982).

В феврале-июне 1942 года по заданию Наркомата минометного вооружения СССР и исходным данным, представленным из Артиллерийского управления ВМФ, была разработана боевая 32-зарядная установка М-13-МII башенно-палубного типа для пуска неуправляемых реактивных снарядов М-13 калибра 132 мм. Снаряды предназначались для тех же целей, что и при пуске с помощью установки М-13-МI. Опытный образец поставили вместо кормовой пушки Лендера на волжский “БКА-315”. Появилась возможность обеспечивать большую огневую мощь. Благодаря конструктивной переработке всей метательной установки, за исключением направляющих, конструкция которых была сохранена без изменений, было увеличено количество снарядов в залпе. Двойное количество направляющих расположили в два яруса, по восемь направляющих в одном ярусе.

Сиденья располагались в подпалубном помещении и перемещались в горизонтальной плоскости вместе с поворотным устройством, механизмами наведения и прицелом.

Электрооборудование состояло из аккумуляторных батарей, размещаемых под сиденьем, переключателя прибора управления огнем и приводов, соединяющих их с электрическими контактами на направляющих.

Пуск снарядов со сдвоенных направляющих осуществлялся посредством переключателя ПУО – по два снаряда одновременно. В трюме бронекатера имелось помещение для боеприпасов. 29 ноября 1942 года установки М-8-М и М-13-МI по результатам испытаний и боевого применения были приняты в качестве штатного вооружения кораблей Военно-морского флота. После модификации в 1943 – 1944 годах они успешно применялись в составе Черноморского флота, Онежской, Азовской, Днепровской, Дунайской флотилиях и отрядами катеров на озере Ильмень, реках Свири и Амуре (15982).

Другие оборонные отрасли:

В феврале - марте 1942 г. с целью значительного повышения бронебойного действия снарядов по заданию ГАУ РККА группой инженеров, возглавляемой И.О. Бурмистровым и В.Н. Константиновым, был разработан 45-мм подкалиберный бронебойно-трассирующий снаряд, который решением ГКО был принят на вооружение РККА с 1 апреля 1942 г. В дальнейшем группа И.С. Бурмистрова разработала 76- и 57-мм подкалиберные бронебойные снаряды с сердечниками из карбидвольфрамового твердого сплава, имевших диаметр соответственно 28 и 25 мм. В апреле - мае 1943 г. решением ГКО оба снаряда были приняты на вооружение РККА. При дальностях стрельбы от 300 до 500 м и угле встречи 90° толщина пробиваемой брони для 45-мм подкалиберного снаряда изменялась соответственно от 77 до 66 мм, для 57-мм снаряда - от 165 до 146 мм и для 76-мм подкалиберного снаряда - от 114 до 96 мм. В дальнейшем в НИИ-24 НКБ СССР был разработан бронебойно-трассирующий подкалиберный снаряд БР-365П к 85-мм пушке. Он был принят на вооружение РККА в феврале 1944 г. Специализированные заводы Наркомата боеприпасов быстро освоили массовое производство подкалиберных бронебойных снарядов. До конца войны было выпущено около 3,4 млн 45-мм подкалиберных снарядов, около 0,5 млн - 57-мм, более 1 млн - 76-мм, 95 тыс. - 85-мм снарядов. Сердечники из твердых сплавов для подкалиберных снарядов в течение всей войны изготавливали на Московском комбинате твердых сплавов (директор А.И. Андрюшин) и Кировоградском заводе твердых сплавов на Урале (директор З.Б. Друтман). Бронебойный сердечник являлся основной деталью снаряда; он спекался из карбида вольфрама с небольшой примесью никеля, кобальта и других металлов. Материал сердечника обладал очень высокой удельной массой и всеми свойствами сверхтвердых сплавов. Сам сердечник имел остроголовую цилиндро-оживальную форму. Попытки заменить сердечники из карбида вольфрама стальными положительных результатов не дали, так как переход к стали с любыми механическими свойствами и любого состава был связан с потерей твердости и массы сердечника. Для уменьшения расхода вольфрама немцы изготавливали составные сердечники, имевшие верхнюю часть из сверхтвердого сплава и нижнюю - из стали. Бронебойное действие снарядов с составными сердечниками было ниже бронебойного действия снарядов с сердечниками, изготовленными из твердого сплава. Баллистический наконечник изготавливался из легкого и мягкого материала — пластмассы, электрона, алюминия - или штамповался из листового железа и служил только для удержания сердечника в поддоне и придания головной части снаряда удобообтекаемой формы (10703).

В феврале - марте 1942 года под руководством Бурмистрова И.С. и Константинова В.И. был спроектирован бронебойный подкалиберный снаряд БР-240П (3861).

Февраль-июль 1942. Начато производство авиационной пушки ВЯ калибра 23 мм, разработанной тульскими конструкторами АА Волковым и С.А. Ярцевым. Для выполнения срочного задания всем отделам и цехам предписывалось развернуть организационно-подготовительные работы.

Ответственным за подготовку производства и выпуск изделий был назначен главный инженер ПИ. Маркелов.

Усовершенствование пулемета ГШ. Горюнова (со штампованным приемником). Полученные после отстрела результаты доказывают, что пулемет отвечает всем тактикотехническим требованиям, по которым определяется степень пригодности системы для принятия ее на вооружение.

Задание Наркомата обязывало завод с первых месяцев 1942 года увеличить выпуск противотанковых ружей на 10%, пушек ШВАК на 15%.

Завод получил срочное задание - освоить и наладить выпуск пистолетов-пулеметов системы Г.С. Шпагина.

Для выполнения заказа было организовано самость-тельное производство «ППШ», а его надальнивдфшначен инженер М.В. Горячий.

На фронт отправлено 144879 противотанковых ружей (12221).

В феврале - марте 1942 г. выпускались танки Т-34 (около 300 машин) с усиленной броневой защитой за счет приварки дополнительных 15-м броневых листов на лобовой части корпуса и бортах башни. Начиная с 20 мая 1942 г., корпуса танков производства завода № 112 стали выпускаться с приваренными к лобовому и бортовым листам отражательными планками, которые полностью перекрывали зазор между и подбашенным листом корпуса и тем самым было исключено ивание башни при обстреле. С апреля того же года, на том же заводе на бортах и лобовом листе корпуса, а также бортах башни танков устанавливаться десантные поручни (10703).

В феврале - марте 1942 г. на ЧКЗ были предприняты попытки повысить динамику танка КВ-1 за счет установки форсированного до 650 л.с. (478 кВт) дизеля В-2КФ с пневматическим регулятором конструкции инженера Носенко, новых бортовых редукторов с измененным передаточным отношением (16,13 против 14,69) и венцов ведущих колес с уменьшенным числом зубьев (с 16 до 14). В результате испытаний двух опытных образцов танка КВ-1 с установленными новыми агрегатами были выявлены: повышенная тепловая напряженность форсированного дизеля, неприемлемая для условий его установки в танке; увеличение средней скорости движения по проселку и целине на 6 - 14 %; снижение потребного числа переключений передач в 10 - 14 раз, что благоприятно влияло на работу трансмиссии (напряженность работы агрегатов трансмиссии снизилась на 15 - 20 %). Конструкция новых бортовых редукторов и ведущих колес по результатам испытаний была рекомендована к серийному производству (10703).

За февраль-март 1942 года танк КВ с серийным номером 6728 в ходе испытания двигателя преодолел 652,7 км, из которых зачли 464 км. Средняя скорость по шоссе составила 20 км/ч, на проселке 15,9 км/ч, а на местности - 14,8 км/ч. При этом у танка, в ходе испытаний, заклинило коробку передач и вышла из строя правая бортовая передача. Также у обоих танков (10033 и 6728) наблюдались поломки опорных катков, а у машины 10033 сломался торсионный вал (20404).

Больше всех прошел (710 километров, зачтено 534,5) серийный КВ-1 с номером 25810. Средняя скорость по шоссе составила 27 км/ч, по проселку 13,9 км/ч, а по целине - те же 13,9 км/ч. Испытатели отмечали, что за счет измененного передаточного числа бортовых переда и венцов с меньшим числом зубьев КВ-1 №6728 имел преимущество над серийным танком на сложной местности. В 10-14 раз уменьшалось число переключений коробки передач, что улучшало ситуацию с работой трансмиссии. Еще одним моментом стало то, что под конец испытаний мотор В-2К танка 25810 начал "сыпаться". В итоге мотор пришлось менять на новый. Также пришлось менять левую тормозную ленту, 4 опорных катка и 1 торсион. В виду того, что поломка опорных катков происходила на местности, где не было экстремальных нагрузок, комиссия сделала вывод, что проблема именно в катках.

Для полноты эксперимента одновременно испытывался Т-34 с серийным номером 05345. И вот тут было сразу понятно, что такое "как ласточка ходит". Средняя скорость по шоссе составила 42 км/ч, по проселку 30,7 км/ч, а по целине - 24,3 км/ч. Причем машина шла по такой же заснеженной местности, штурмовала те же косогоры и сносила те же противотанковые ежи. Можно сказать, что Т-34 послужил лакмусовой бумажкой, хотя и так всё было понятно с идеей форсировать мотор В-2К.

По итогам испытаний комиссия указала на то, что тему В-2КФ можно смело закрывать. Форсирование двигателя проблему не решало. Даже усиление системы охлаждения не давала результатов. Рекомендовалось ввести измененные бортовые передачи и ведущие колеса, но этого так и не сделали. А в это время с фронтов пошли массовые жалобы на "вылетающие" коробки передач. Это было связано и с конструкцией КПП, и с рядом упрощений, что сделало шестерни менее надежными. (20404).

В феврале — марте 1942 года с фронтов стали поступать многочисленные жалобы на качество танков КВ. Во многих воинских частях наблюдались случаи частых поломок коробок перемены передач у машин KB, прибывших с Челябинского Кировского завода. При этом некоторые танки прошли всего по 120-130 километров, после чего выходили из строя. В ходе проверки выяснилось, что из-за различных нарушений технологического порядка качество «кэвэшных» коробок перемены передач значительно снизилось. Результаты были доложены «наверх», и 20 марта 1942 года появилось постановление Государственного Комитета Обороны № 1472сс «Об улучшении качества танков КВ». Именно этот документ и стал отправной точкой в проектировании танка KB-1С. Это постановление обязывало руководство ЧКЗ спроектировать и ввести в серийное производство новую улучшенную коробку перемены передач, а также провести работы по повышению надежности работы главного фрикциона, дизельного двигателя В-2К, изменению его системы охлаждения и ряду других механизмов. Сроки исполнения и введения в серию были достаточно жесткие - до 1 мая 1942 года (15226).

В феврале-марте 1942 г. ГКО, подводя итоги битвы под Москвой, отмечал общий недостаток танков и недостаточную подвижность артиллерии для развития наступления. Но положение дел в Наркомате танковой промышленности не радовало. Во-первых, значительное число танков, выпускаемых наркоматом, были легкие Т-60, имевшие крайне слабое пушечное вооружение. Значительное наращивание выпуска танков ограничивалось недостаточной мощностью развернутого производства, недостатком сырья и материалов и, в частности, двигателей (15218).

В течение февраля - апреля 1942 г. оставшейся на УЗТМ частью КБ был выполнен ряд проектных работ по созданию новых САУ. В их числе были проекты тяжелых самоходных установок, получивших индексы "У-18" и "У-19" (10703).

В феврале-марте 1942 г. ГКО, подводя итоги битвы под Москвой, отмечал общий недостаток танков и недостаточную подвижность артиллерии для развития наступления. Но положение вещей в Наркомате танковой промышленности йе радовало. Во-первых, значительное число танков, выпускаемых наркоматом, были легкие Т-60, имевшие крайне слабое пушечное вооружение. Значительное наращивание выпуска танков ограничивалось недостаточной мощностью развернутого производства, недостатком сырья и материалов и, в частности, двигателей (11417).

В феврале и марте 1942 года вовсю шли консультации и уточнения по тактико-техническим требованиям, предъявляемым к лёгкому шасси для САУ. Собственно говоря, именно здесь интересы Гинзбурга и руководства завода №37 совпали. Завод хотел сохранить производство Т-60. Гинзбург же получал площадку для реализации собственных разработок, которую он потерял после эвакуации завода №174 из Ленинграда и прекращения выпуска Т-50 (17668).

В феврале-марте 1942 года «Амторг» подготовил инструкцию по эксплуатации американского среднего танка М3

Первой трудностью, с которой столкнулись в СССР при эксплуатации М3Ср, стало топливо. Как сообщал генерал Файмонвилл, курировавший поставки американской бронетехники в СССР, авиационный двигатель этого среднего танка потреблял бензин с октановым числом 91. Решением проблемы стало использование авиабензина, в который добавлялась авиационная присадка Р-9. Для бензина Б-78 требовался 1см3 присадки на литр, для Б-74 – 2 см3, а для Б-70 – 3 см3.

Не меньшей проблемой было отсутствие литературы. Всё, что прибыло с танками – это несколько кратких инструкций на английском языке. «Амторгу» в феврале 1942 года было дано срочное задание подготовить инструкции по эксплуатации на русском языке. Задание удалось оперативно выполнить, но к изданному руководству имелся ряд претензий.

Отдельно стоит рассмотреть вопрос о комплектации прибывавших американских машин. Сохранились воспоминания о том, как в стволах орудий приёмщики находили бутылки и другие презенты от американских рабочих. Всё это действительно имело место, но в случае с военными грузами все же важнее штатная комплектация. И вот с этим дела обстояли далеко не гладко. Причиной тому был резко выросший объём выпуска американских средних танков.

Наиболее критичной оказалась ситуация с боеприпасами. В первых партиях бронебойные снаряды к 75-мм пушке отсутствовали вообще. Поначалу у руководства ГАБТУ КА даже возникла мысль, что 75-мм пушка предназначена только для поддержки пехоты. Правда, уже с конвоем PQ-14 к 20-м числам апреля 1942 года прибыли первые бронебойные снаряды, целых 1200 штук. Для комплектации уже прибывших танков в соответствии с нормами боекомплектов не хватало самой малости – всего 40 800 снарядов.

Ситуация с осколочно-фугасными снарядами была лучше. К 5 марта прибыло 153 694 снаряда, а вот взрывателей к ним – всего 132 500. Критичной оказалась ситуация и со снарядами калибра 37 мм. К 10 мая их доставили 69 160 штук при потребности 347 790 штук. Следует напомнить, что нужны они были не только для М3Ср, но и для М3л. Снарядный голод стал одной из причин, по которым боевой дебют американских средних танков состоялся только в мае 1942 года, хотя уже к концу марта их хватало для комплектации как минимум двух бригад.

Нередко, танки и запасные части к ним поступали отдельно. В июне 1942 года обнаружилась пропажа сразу 15-ти командирских башенок, которые шли в караване PQ-15 отдельно от танков. Точно такая же ситуация сложилась и с 29-ю танками, прибывшими караваном PQ-16. Проблему удалось разрешить, но она стоила немалого количества потраченных нервов. Предлагалось даже заварить отверстия под башенки и отправить танки на фронт в таком виде.

Кроме того, 29 танков из конвоя PQ-16 имели неисправные масляные радиаторы. Очень частыми были случаи неполной комплектности внутреннего оборудования, включая гильзоулавливатели и радиостанции. Особенно критичной оказалась ситуация с шанцевым инструментом, который пришлось изготовлять силами советских предприятий. Постепенно положение выправлялось, но первая половина 1942 года оказалась крайне нервной (17705).

В феврале - апреле 1942 г. на заводе № 592 НКВ (г. Мытищи) конструкторской группой под руководством Г.И. Каштанова на базе трофейного штурмового орудия "Артштурм III", а затем и танка Т-Ш была разработана Самоходная установка СГ-122. Первый опытный образец установки был изготовлен заводом в апреле - мае 1942 г. и поступил на заводские испытания. По результатам испытаний опытного образца в сентябре того же года на базе танка Т-Ш были изготовлены два улучшенных образца машины, один из которых прошел испытания на Гороховецком АНИОПе в период с 5 по 19 декабря 1942 г. В связи с развертыванием серийного производства самоходных установок СУ-122 на базе танка Т-34 и недостаточного количества исправных трофейных танков (штурмовых орудий), а также запасных частей к ним, заводом № 592 в 1942 - 1943 гг. была выпущена небольшая партия самоходных установок (10703).

В феврале-марте 1942 года на омский завод № 634 из Ленинграда прибыли квалифицированные специалисты института ВИЭП - бывшей Отраслевой лаборатории - ОЛИЗ.

193 киевлянина, 293 краснодарца и 14 специалистов из Ленинграда стояли у истоков будущего флагмана отечественного приборостроения. За годы войны коллектив пополнился сотнями омичей.

С началом Великой Отечественной войны в невиданных масштабах развернулось производство военной техники, возросла потребность в электроизмерительных приборах. Задача обеспечения нужд обороны приборами была решена приборостроительными заводами страны. ОмЗЭТА выпустил 80 процентов электроизмерительных приборов от общего числа, произведенных в годы войны. Неконтактные взрыватели для морских мин "МИРАБ" и авиационных мин АМД-500, приборы для радиостанций - М63 и другие изделия специального назначения были основной продукцией ОмЗЭТА. В 1946 году коллективу завода было передано на вечное хранение переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны СССР, не покидавшее завод с ноября 1942 года и до конца войны. Завод-воин вписал достойную строку в историю Великой Победы.

За годы восстановления разрушенного войной народного хозяйства завод стал одним из крупнейших предприятий приборостроения. Его продукцию можно было встретить в самых различных отраслях. В 1957 году предприятий было переименовано в "завод Омэлектроточприбор". В 1958 году началась "космическая эра" предприятия. Завод получил правительственное задание на освоение приборов для ракетно-космической техники.

Все поколения приборостроителей гордятся тем, что при запуске первого пилотируемого космического корабля "Восток" с космонавтом №1 Юрием Гагариным, главный конструктор С.П. Королев момент пуска определял по стрелке нашего измерительного прибора. И сегодня приборы ПО "Электроточприбор" работают в космосе и на земле при подготовке к полетам.

Более 150 работников предприятия награждены медалями и грамотами Федерации космонавтики СССР, РФ, предприятие дважды награждено Дипломами имени Юрия Гагарина. В 1963 году Министерством приборостроения было принято решение об организации производства приборов для шахтеров. Высокие технологические возможности, квалифицированный технически персонал и опыт специалистов СКБ определили выбор. Перед коллективом "Электроточприбора" была поставлена задача создать приборы безопасности коллективного и индивидуального пользования для контроля концентрации метана в атмосфере горных выработок и современные средства электровзрывания для шахт. В 1964 году первые сигнализаторы метана СМП-1 были отправлены на шахты. Следующим шагом в решении задачи стало объединение сигнализатора метана с головным светильником. В 1973 году был разработан сигнализатор метана СМС-1. Авторский коллектив предприятия был удостоен Государственной премии СССР.

За последующий период заводом был освоен целый ряд приборов для угольной промышленности - это взрывной прибор ИВП-1/12 (1967 год), малогабаритный сигнализатор метана СММ-1 (1974 год), специально для взрывников создан ИМС-1, совмещающий сигнализатор метана и омметр (1976 год). Работы, выполненные объединением по созданию средств безопасности, отмечены Государственными премиями СССР и Украинской ССР. В 1971 году коллектив завода удостоен высшей награды СССР - ордена Ленина.

История ПО "Электроточприбор" - это история отечественного приборостроения, от первых образцов военной техники до сложнейших информационно-измерительных и информационно-вычислительных комплексов.

Наиболее яркими примерами использования наших изделий являются: использование приборов при проведении прочностных испытаний сложных технических объектов, авиационной и космической техники, в том числе космического корабля многоразового пользования "Буран" и сверхзвукового пассажирского лайнера ТУ-144; измерительная АСУ Абаканской ТЭЦ выполненная на блоках аналоговых сигналов ЦТ2170-1; использование Ш711 для температурного контроля реакторной установки Нововоронежской АЭС.

Современные приборы - это третье и четвертое поколение номенклатуры предприятия. Приборы исправно работают на многочисленных энергетических объектах (в том числе на атомных станциях), в угольной, нефтегазоперерабатывающей, металлургической, пищевой и легкой промышленности, на железнодорожном и городском электротранспорте. Светильники СМС-4, СГГ-8 и ряд других входят в группу - "100 Лучших товаров России".

Основной потребитель широкой гаммы щитовых приборов для тяжелых условий эксплуатации серии "Прочность" - Министерство обороны РФ.

Адрес: 644042, г.Омск-42, Проспект К. Маркса 18 (9687).

Февраль – ноябрь 1942 г. Дислокация ОСМЧ на Урале

Область Название ОСМЧ Место дислокации

1 Свердловская область ОСМЧ № 11, 61, 67, «Азовстальстрой», «Донбасстяжстрой», «Свердловскпромстрой», «Союзтеплострой», «Уралмашстрой», «Уралсибспецстрой», «Уралсибэлектромонтаж», «Уралтяжстрой», «Уралстроймонтаж», «Союзхиммонтаж» Реж, КаменскУральский, Первоуральск, Свердловск, Ревда, Нижний Тагил, Красноуральск, Красногорск, Среднеуральск, Алапаевск, НейваРудянка

2 Челябинская область ОСМЧ № 8, 14, 20, 22, 102, «Коксохоммонтаж», «Запорожстрой», «Магнитострой», «Стальконструкция», «Южтяжстрой», «Союзмонтажстрой», «Союзэкскавация» Челябинск, Миасс, Златоуст, Чебаркуль, Магнитогорск, Троицк

3 Молотовская область ОСМЧ №18, 29, 48, 63, «Севуралтяжстрой» Молотов, Лысьва, Чусовой

4 Чкаловская область ОСМЧ № 23, 25, «Южуралтяжстрой» Орск, Чкалов

5 Удмуртская АССР ОСМЧ № 66 Глазов

6 Курганская область ОСМЧ № 70 Шадринск

7 Башкирская АССР ОСМЧ № 50 Стерлитамак, Уфа

Итого по Уралу 36 ОСМЧ

В феврале-ноябре 1942 г. на территории СССР было создано и действовало 70 особых строительно-монтажных частей6 . Значительная часть ОСМЧ была сосредоточена на Урале. Об этом свидетельствуют данные таблицы: В феврале-ноябре 1942 г. в уральским регионе было размещено 36 особых строительно-монтажных частей, что составляло более 50  % от их общей численности. Основная их часть располагалась в Свердловской (13 ОСМЧ) и Челябинской (12 ОСМЧ) областях (19618).

В феврале-июне 1942 года по заданию Наркомата минометного вооружения СССР и исходным данным, представленным из Артиллерийского управления ВМФ, была разработана боевая 32-зарядная установка М-13-МII башенно-палубного типа для пуска неуправляемых реактивных снарядов М-13 калибра 132 мм. Снаряды предназначались для тех же целей, что и при пуске с помощью установки М-13-МI. Опытный образец поставили вместо кормовой пушки Лендера на волжский “БКА-315”. Появилась возможность обеспечивать большую огневую мощь. Благодаря конструктивной переработке всей метательной установки, за исключением направляющих, конструкция которых была сохранена без изменений, было увеличено количество снарядов в залпе. Двойное количество направляющих расположили в два яруса, по восемь направляющих в одном ярусе.

Сиденья располагались в подпалубном помещении и перемещались в горизонтальной плоскости вместе с поворотным устройством, механизмами наведения и прицелом.

Электрооборудование состояло из аккумуляторных батарей, размещаемых под сиденьем, переключателя прибора управления огнем и приводов, соединяющих их с электрическими контактами на направляющих.

Пуск снарядов со сдвоенных направляющих осуществлялся посредством переключателя ПУО – по два снаряда одновременно. В трюме бронекатера имелось помещение для боеприпасов. 29 ноября 1942 года установки М-8-М и М-13-МI по результатам испытаний и боевого применения были приняты в качестве штатного вооружения кораблей Военно-морского флота. После модификации в 1943 – 1944 годах они успешно применялись в составе Черноморского флота, Онежской, Азовской, Днепровской, Дунайской флотилиях и отрядами катеров на озере Ильмень, реках Свири и Амуре (11772).

Армия:

В феврале-марте 1942 г. начальником кафедры стрелково-пушечного вооружения самолетов ВВА им. Н. Е. Жуковского вое-нинженером 1-го ранга Е. Б. Лунцем был проведен анализ боевого опыта частей Западного и Юго-Западного фронтов (19-я, 46-я, 47-я и 63-я сад}, б-го и 7-го иак ПВО за период июнь-декабрь 1941 г., который показал, что во многих случаях бомбы применялись главным образом исходя из удобства и быстроты подготовки самолетов к боевым вылетам, при этом совершенно не учитывались защищенность целей и эффективность действия бомб (убойная сила осколков, фугасное действие и т.д.). По данным Лунца, в течение первых б месяцев войны на выполнение боевой задачи по уничтожению танков, мотомеханизированных войск, артиллерии на позиции и живой силы противника все рода авиации затратили 41,б% боевых вылетов, на действия по аэродромам противника - 2,5% и по ж.д. объектам - 1,6%. Остальные вылеты были связаны с выполнением боевых задач без применения авиабомб. То есть вместо применения осколочных авиабомб типа А0-25с, А0-25м и фугасных типа ФАБ-50, ФАБ-50м бомбардировочные авиачасти использовали бомбы типа ФАБ-100 - 56 % от веса всех авиабомб, сброшенных по противнику. В заключение своего доклада профессор Лун ц предлагал "...снять с вооружения ФАБ-100" и "...запретить частям в погоне за тоннажем применять бомбы, не соответствующие характеру цели (например, ФАБ-100 вместо ФАБ-50м или АО-25)".

С другой стороны, наземных целей противника, для поражения которых необходимо применение авиабомб крупного калибра (ДОТ, ДЗОТ, мосты, склады и т.д.), в начале войны было немного, а вносить изменения в конструкцию боевых самолетов с целью обеспечения максимальной загрузки бомбами калибра 50-25 кг было "хлопотно", да и рискованно. Вот и пришлось для исправления ситуации срочно создавать более эффективные в осколочном отношении 100-кг бомбы. Наиболее удачными, как известно, оказались осколочно-фугасная ОФАБ-100 и зажигательная ЗАБ-ЮОЦК. ОФАБ-100 обладала мощным фугасным эффектом при разрыве и давала множество тяжелых осколков, которые на расстоянии до 10 м от точки подрыва могли пробить немецкую танковую броню толщиной до 30-мм и выводили из строя 155-мм полевые орудия. В свою очередь, зажигательная "сотка" - легко пробивала перекрытия зданий, вышибая фугасным ударом окна и двери, обеспечивая тем самым приток воздуха для распространения пожара. Положение изменилось в 1944-45 гг., когда Красная Армия и ВВС КА столкнулись с особенно сильной обороной вермахта. Как известно, немецкие укрепленные районы представляли собой довольно трудноуязвимую для авиации цель вследствие большой насыщенности средствами ПВО, малых размеров и высокой прочности долговременных железобетонных оборонительных сооружений. Обычной была плотность до 6 ДОТ и ДЗОТ на 1 км фронта, хотя в некоторых случаях их число доходило до 20 на 1 км фронта. Полоса УР по фронту колебалась от 30 до 140 км, а полное число ДОТ и ДЗОТ - от 60 до 900. В то же время возможности основного фронтового бомбардировщика ВВС КА Пе-2 были все же недостаточными - две ФАБ-250 стандартной бомбовой нагрузки (4 ФАБ-250 "таскали" редко) не обеспечивали требуемые вероятности поражения фортификационных сооружений вермахта, а бомбардировщик Ту-2 2М-82, как отмечалось выше, к этому времени уже утратил свои пикирующие свойства (9660).

Авиапромышленность:

За зимний период 1941-1942 гг. в 1 заб было было 24 случая течи маслорадиаторов. Тогда обвинили технический состав 1-й запасной авиабригады в неумении грамотно обслуживать маслорадиаторы при отрицательных температурах воздуха. Но в период с 1 по 15 мая при плюсовой температуре воздуха в частях 1-й заб официально зарегистрировали 9 случаев течи маслорадиаторов.

Технический состав запасных полков бригады указывал на ряд «крупных недостатков конструкции маслорадиатора и брони маслорадиатора».

Так, на Ил-2 пробка слива масла располагалась в передней части маслорадиатора. Поэтому, когда «самолет стоит под углом, при сливе масла из маслорадиатора - масло в количестве 3-4 литров остается в радиаторе» в его нижней части. В то же время обеспечить эффективный прогрев маслорадиатора при низких температурах воздуха было очень сложно. В результате масло замерзало. Как следствие, «при запуске и прогреве мотора масло не циркулирует по всей системе, в радиаторе нарастает высокое давление, от которого маслорадиаторы дают трещины, и образуется течь».

Имелись многочисленные случаи, когда, «отвернув пробку маслорадиатора завернуть ее потом просто невозможно из-за несовпадения отверстия в броне с пробкой маслорадиатора». По этой причине самолеты задерживались с отправкой на фронт.

Вследствие плохой затяжки гаек наблюдалась течь масла в соединениях петрофлексов, «особенно это сказывается после налета самолета в 5-10 часов». Кроме того, имели место «случаи порывов маслопетрофлексов из-за недоброкачественного их изготовления» (23346).

Зимой 1942 г. начались испытания ЛаГГ-3 с М-107. В ходе полетов букет недостатков М-107 проявился в полной мере - двигатель имел слишком теплонапряженный режим (4707).

Зимой 1942 установкой новых лобовых жалюзи с поворотными створками была решена проблема переохлаждения головок цилиндров двигателей М-88Б при их работе на малых режимах при низких температурах. Эти жалюзи выполнялись в виде вращающихся на оси отдельных створок, которые в закрытом положении полностью перекрывали входное отверстие капота. При необходимости понизить температуру цилиндров двигателя створки устанавливались под углом около 20° к набегающему потоку, улучшая обдув цилиндров. Новые лобовые жалюзи применялись на самолетах Ил-4, в основном, в период холодной погоды (9528).

Другие оборонные отрасли:

С зимы 1942 года немцы начали широко применять бутылки с горючей смесью (коктейль Молотова). Было предложено закрывать корпус танка Т-60 двойной сеткой "Дэви", служащей своеобразным экраном. Испытания такой защиты под Чкаловом (Оренбург) в конце февраля 1942 года дали хорошие результаты. Однако ввиду технических трудностей оборудования танка сеткой "Дэви" во фронтовых условиях она практически не применялась (3862).

Армия:

Зимой 1942 г. Ил-2 33-го Гвардейского штурмового авиаполка впервые успешно использовали для уничтожения транспортных самолетов Юнкере Ju-52, снабжавших окруженную в районе Демянска вражескую группировку. Не менее эффективно Ил-2 в качестве истребителей действовали в Сталинградской битве против бомбардировщиков Не-111 и транспортников Ju-52 (9528).

Авиапромышленность:

К весне 1942 г. положение с выпуском ДБ-3 начало восстанавливаться. Завод № 126 заработал в полную силу. Самолеты с Дальнего Востока перегоняли по воздуху. Эту работу поручили ГВФ. Из гражданских летчиков сформировали 12-ю перегоночную авиагруппу. В нее входили девять эскадрилий по семь экипажей в каждой. За год она доставила к фронту 562 самолета, потеряв в авариях лишь десять. Но мощностей одного завода № 126 было явно недостаточно для восполнения потерь (10734,69).

К весне 1942 года ресурс М-88Б был доведен до 200 часов, но чтобы силовая установка работала надежно, летчик должен был правильно ее эксплуатировать. Особая осторожность требовалась при пользовании второй скоростью приводных центробежных нагнетателей. Максимальный наддув нельзя было включать на малых высотах, а летчики игнорировали запрет ради небольшой прибавки скорости. Если позволяла полоса, взлетать также лучше на первой скорости ПЦН. Между тем нормальный взлетный вес Ил-4 с новым крылом достиг 10055 кг, а перегрузочный — 12130 кг, из-за чего длина разбега увеличилась до 800 м, ухудшился набор высоты.   Вопрос мощности резко обострился (24139).

К. весне 1942 г. работники ОКБ и завода № 51 под руководством Н. Н. Поликарпова, несмотря на огромные трудности, все же создали опытное производство на новой площадке в Новосибирске (17500).

К весне 1942 г., когда Государственные испытания истребителя И-210 (МиГ-3 с М-82) были завершены, с мотором М-82А было уже сделано еще четыре типа модифицированных истребителей. Это были И-185 в варианте «И» ОКБ-51 Н.Н. Поликарпова, Гу-82 конструкции ОКБ-301 М.И. Гудкова, представлявший собой модификацию серийного ЛаГГ-3, сделанный ОКБ-115 А.С. Яковлева Як-7 М-82 и разработанный С.М. Алексеевым по указанию С.А. Лавочкина в ОКБ-21 ЛаГГ-5. Еще один подобный самолет – ЛаГ-5 разработки ОКБ-31 В.П. Горбунова был почти готов, но испытания его задерживались – они начнутся только в августе 1942 г. Однако сравнение И-210 с  ними, по-видимому, даже не проводилось, а  ориентиром для его оценки был взят серийный МиГ-3 с мотором АМ-35А выпуска лета 141 г. И был он для новой машины «противником» отнюдь не легким (23187).

К весне—лету 1942 г. относится и ещё один важный аспект кадровой политики в отношении ИТР. Для этого периода характерны две синхронные, но фактически противоположные по тренду тенденции. С одной стороны, реалии военного времени вели к ужесточению режима. Соответственно, с военных предприятий вообще и с авиазаводов в особенности «вычищали» всех подозрительных и потенциально нелояльных специалистов. Так, в связи с «компрометирующими обстоятельствами в биографии» с авиапредеприятий были уволены 42 инженера, в том числе известный авиаконструктор И.Ф. Флоров (РГАЭ. Ф. 8044. On. 1. Д. 6432. Л. 12—13). Достаточно распространённой практикой было недопущение до работы с секретной перепиской лиц, имевших родственников «непролетарского происхождения» (РГАЭ. Ф. 8044. On. 1. Д. Д. 6431. Л. 38). С другой стороны, ряд уже «сидевших» авиаспециалистов освобождались и возвращались на прежние места работы. Например, 31 декабря 1941 г. из IV Спецотдела НКВД были досрочно освобождены и направлены в НКАП 19 конструкторов, работавших на заводе № 166 над внедрением в серию самолёта 103у (Туполев, Саукке, Надашкевич, Френкель и др.) ((РГАЭ. Ф. 8044. On. 1. Д. Д. 6431. Л. 11). Несколько позднее, в июне 1942 г. той же процедуре подверглись ещё 9 инженеров, и среди них «отец советского авиадизеля» А. Д. Чаромский ((РГАЭ. Ф. 8044. On. 1. Д. Д. 6432. Л. 126) (12011).

К началу весны 1942 года отдел "22" на заводе № 37 возглавил Н.А. Попов, до эвакуации работавший старшим конструктором по теме Т-40. На посту начальника отдела "22" он сменил Г.С. Суреняна, который возглавлял его еще до эвакуации (также до Попова он возглавлял заводское КБ). Судя по всему, Суреняном оказались не особо довольны, как до того Постниковым (23355).

Другие оборонные отрасли:

К весне 1942 г. перебазирование промышленности в восточные районы страны было в основном завершено. Свыше 1300 предприятий «гражданского» и «военного» машиностроения, черной и цветной – металлургии, химической и нефтеперерабатывающей промышленности вступили в строй. В начале лета 1942 г. валовая продукция наркоматов оборонной промышленности, при расчете в «неизменных» ценах 1926/27 г., либо превысила довоенный уровень, либо приблизилась к нему. То есть предвоенный уровень можно назвать сугубо военным. Затем рост военного производства продолжился (18406).

К весне 1942 года тема «212» была закрыта окончательно, и ЧКЗ к ней возвращаться не собирался. То же самое касалось и КВ-3, на базе которого разрабатывался истребитель ДОТов. Даже если бы на данной САУ настаивало руководство СНК, построить опытный образец, а уж тем более запустить его в серию было вещью абсолютно нереальной. Нереальным было в тот момент и возобновление производства 152-мм корпусной пушки БР-2. Поэтому нравилось ГАУ или нет, но единственным вариантом на тот момент была разработка истребителя ДОТ в на базе КВ-7. К тому же предлагавшаяся в качестве вооружения нового истребителя ДОТов 152-мм пушка-гаубица MJ1-20 хоть и была на треть короче БР-2, тем не менее являлась весьма грозным орудием (17484).

К весне 1942 года тему КВ-3 похоронили окончательно, а в качестве базы для истребителя ДОТов стали рассматривать совсем другую машину (12264).

К весне 1942 года стало ясно, что работы над средней самоходной артиллерийской установкой (САУ) с 85-мм пушкой во вращающейся башне на базе танка Т-34 зашли в тупик. Результатом разработок, начатых еще летом 1940 года, стала самоходка У-20, которая военных не устроила. Проект даже не покинул чертежных досок. Далее развитие советских самоходных установок пошло совсем по другому пути. В значительной степени на дальнейшие работы повлияло изучение трофейной немецкой самоходной установки StuG III Ausf.B. Позже на её базе КБ завода №592 спроектировало советскую версию, известную как СГ-122 (17679).

К весне 1942 года толстая броня КВ-1 перестала быть серьёзным аргументом. Появление 75-мм противотанковых пушек Pak 40, а также танковых/самоходных орудий KwK 40/StuK 40 позволило немцам уверенно поражать КВ-1 с ближних и частично со средних дистанций. При этом у КВ-1 имелись проблемы с подвижностью, надежностью и обзорностью. Поэтому про ошибочность решения относительно КВ-1с точно говорить не стоит. Иллюзий по его поводу мало кто строил, о чем говорит постепенное форсирование программы КВ-13 (23364).

К весне 1942 г. Уральский комбинат тяжелых танков КВ (УКТТ), созданный 6 октября 1941 г. включил в себя челябинский Кировский завод, Ижорский завод (УЗТМ) и Уралтурбозавод[335], фактически прекратил свое существование. Такая концентрация управления в условиях военного времени себя не оправдала. УКТТ создавался в рамках формирования на Урале единого комплекса по производству тяжелого танка КВ. После того как в регион пришлось эвакуировать все ведущие предприятия танкостроения, функции Уральского комбината оказались слишком размыты.

Примечательно, что после начала эвакуации ленинградских предприятий УЗТМ был переименован в Ижорский завод. С октября 1941 г. по начало следующего года Уралмаш в документах обозначается именно как «Ижорский завод». Но уже в январе 1942 г. Уралмаш смог вернуть свое прежнее имя[336]. Случай достаточно уникальный для восточных предприятий Наркомтанкопрома, поскольку все остальные местные промышленные площадки были так или иначе переименованы. Они либо получали название одного из эвакуируемых предприятий (челябинский Кировский завод, свердловский завод № 37), либо принимали новое обозначение (УТЗ, завод № 200). Более того, УЗТМ сохранил свое довоенное руководство: Б.Г. Музруков стал единственным «местным» танковым директором в регионе.

О количественном и качественном составе кадров восточных танковых заводов говорят следующие данные. На нижнетагильский Уралвагонзавод с различных предприятий страны были перемещены сотрудники 13 предприятий. Основной костяк танкового производства составили работники бывшего харьковского завода № 183: из 12140 человек, подлежащих эвакуации с ХПЗ, прибыло только 5234. На Урал удалось эвакуировать только 10 % рабочих и 20 % инженерно-технических работников. Из 6344 работников Мариупольского завода в Нижний Тагил приехали только 732 (11,5 %), из них 589 рабочих, занятых на корпусном производстве. В Нижний Тагил прибыл Московский станкостроительный завод № 184 им. С. Орджоникидзе. Первоначально он должен был существовать как самостоятельное предприятие, но впоследствии вошел в состав УТЗ. Всего к концу 1941 г. на УВЗ прибыло около 9 тыс. работников с различных предприятий страны[337].

Уралмашзавод всего с июля 1941 г. по январь 1942 г. принял 3 757 человек: с Ижорского - 1885, ленинградского Кировского - 854, Краматорского - 79, «Красный Профинтерн» - 830 и «Большевик» - 109[338]. Всего коллектив Уралмаша на 1 января 1942 г. составляли 23547 человек[339].

На Уральский турбинный завод в течение августа-ноября прибыло 3737 человек, из них 3260 с ленинградского Кировского завода[340] (23536).

К весне 1942 года в Советском Союзе сформировался облик легкой САУ. Базой для нее предполагалось шасси с использованием агрегатов танка Т-60, позже к нему присоединился Т-70. Разработавший эту концепцию С.А. Гинзбург действовал по единственно верному пути. Использование агрегатов танка вместо готовой базы позволило получить САУ с более-менее просторным боевым отделением. Главной проблемой стала спешка, с которой создавались новые САУ. В полной мере это касалось СУ-12 (СУ-76), принятой на вооружение Красной Армии еще до начала полигонных испытаний. Данное решение позже стало для главного идеолога СУ-12 роковым.

Штурмовщина, с которой создавалась СУ-12, не являлась чем-то уникальным. Подобный подход практиковался в целом ряде стран, включая Германию и США. Концепция эта была рискованной, но порой риск оправдывался. Достаточно вспомнить Т-60 и Medium Tank M3, которые запускали в серию еще до того, как машина окончательно сформировалась. Стоит также напомнить, что одновременно с СУ-12 на вооружение приняли и У-35 (будущая СУ-122), которая также еще не прошла испытания. Машина точно так же пострадала от спешки. Разница заключалась в том, что и Т-60, и Medium Tank M3, и У-35 создавались на уже отработанной агрегатной базе. Поэтому У-35 имела проблемы с боевым отделением, но не имела проблем с мотором, трансмиссией и ходовой частью.

Совсем иная ситуация образовалась вокруг СУ-12. На 400-м километре полигонных испытаний опытного образца произошла поломка КПП правого двигателя. Похожие проблемы были и у СУ-31, прародителя СУ-12. Вопрос в том, что СУ-31 имела боевую массу 10,5 тонн, а СУ-12 потяжелела до 11 тонн. Кому-то может показаться, что полтонны массы особо роли не играет. На самом деле еще как играет. Что СУ-31, что СУ-32 получились тяжелее Т-70, а это уже повлияло на тепловой режим мотора. И если у САУ с параллельным расположением мотора тепловой режим мотора оказался в разумных пределах, то СУ-32, которая оснащалась мотором ГАЗ-203, на испытаниях перегревалась. Гинзбург не просто так решил использовать параллельную схему размещения моторов и диковатого вида систему переключения скоростей (23477).

Армия:

К весне 1942 г. с учетом сложившейся производственной базы серийного выпуска Ил-2 сформировалась и дислокация запасных авиаполков, в которых летчики, окончившие летные школы и училища или побывавшие в боях, совершенствовались в техни ке пилотирования и проходили обучение боевому применению. Здесь же происходило в запасном авиаполку переформирование и укомплектование маршевых штурмовых авиаполков летным составом и матчастью.

Необходимо подчеркнуть, что поскольку ни один самолет и мотор фронтовой авиации не вырабатывал в военное время свой ресурс, то было экономически выгодно самолеты, принимаемые с заводов, прежде всего, использовать для обучения, а уже затем, сняв с них некоторый ресурс, направлять на фронт. Кроме того, одновременно с обучением в запасных авиаполках происходила и своеобразная обкатка самолетов и моторов, устранялись неизбежные в условиях массового производства дефекты, которые появлялись в первые часы эксплуатации (12020).

За рубежом:

К весне 1942 года США удалось не только восстановить, но и значительно усилить свою группировку гидроавиации на Тихом океане (22816).

Авиапромышленность:

К марту 1942 г. довоенный уровень численности рабочих на заводах №№ 1, 18 и 24 был практически восстановлен. Однако подавляющая часть вновь пришедших рабочих была малоквалифицированной и без достаточных производственных навыков. Рабочих высокой квалификации на заводах было всего 10-12% от общей численности, средней и ниже квалификации - около 40-42%, остальные нуждались в серьезном обучении. Это обстоятельство «сильно сказывалось на качестве выпускаемой продукции» поскольку качество сырья, материалов и комплектующих, поступающих на заводы от смежников, неуклонно снижалось. Соответственно, возможности по их использованию в технологическом процессе изготовления Ил-2 определялись исключительно уровнем квалификации рабочих (23346).

К марту 1942г бывшим заводом №125 выпущено 40 Пе-2 серии 28, 29 с серийными номерами завода №39. Оборудование завода №39 установлено и завод готов, пусть не на 100%, к выпуску самолетов. По Постановлению ГКО № 1376сс от 3.03.1942г. заводу утвержден план выпуска на 03.1942г. по выпуску Пе-2: с 1 по 5 марта – 12 машин, с 6 по 10 – 13, с 11 по 20 – 20 и с 21 по 31 марта – 25 машин. На 1942г. заводу дан план на 587 Пе-2. И вдруг 4.03.1942г. выходит Постановление ГКО № 1385 о выпуске на заводе самолета Пе-3. Возникает вопрос: зачем нужно дублировать п.3а, п3б приказа НКАП №1139сс?

Учитывая известный факт, что в Иркутске на заводе №39 с апреля 1942г стали собираться истребители Пе-3бис, а так же учитывая известные номера Пе-3бис и Пе-2 выпущенных в 1942г, можно предположить, что Постановлением ГКО №1385 от 04.03.1942г запускался в производство истребитель Пе-3бис после прохождения Государственных Испытаний. К сожалению, текст документа найти не удалось. Вероятно, именно Пе-3бис стал основной продукцией завода в апреле 1942г. Всего успели сделать 121 самолет.

У меня нет точной и 100% информации по выпуску самолетов Пе-2 и Пе-3бис в Иркутске. Поэтому все изложенное выше является только предположением, которое тем не менее выглядит вполне логичным.

По номерам Пе-3 бис выпуска 1944г заводом №22 информация отсутствует. Серия в 19 самолетов видимо оказалась слишком маленькой, и тип самолета ей не присваивали. Известен серийный номер только одного Пе-3бис выпуска завода №22: 15\298. Расшифровывается он как 15 самолет 298 серии.   Проходил испытания в НИИ ВВС в июле – августе 1944г. Была ли Пе-3 бис присвоена 298 серия или они шли в потоке Пе-2 298 и последующих серий – точно не известно.

Еще один момент, связанный с выпуском, который иногда вызывает вопросы, является утверждение, что опытный Пе-3 был сделан из Пе-2, соответствующего 31 серии. Хотя серийный номер опытного Пе-3 №391606 говорит о том, что Пе-2 был 16 серии.

Противоречия в этом нет. Завод №22 был головным и все изменения, которые вносились в конструкцию Пе-2, сначала внедрялись на нем, а затем документация рассылалась на другие заводы. В связи с разными мощностями заводов, выпускающих Пе-2, серии по времени выпуска на разных заводах не соответствовали друг другу. Поэтому было принято решение, классифицировать изменения конструкции Пе-2 по сериям завода №22. 16 серия завода №39 как раз соответствовала изменениям конструкции самолета 31 серии завода №22.

Подводя итоги главы, приведем данные суммарного выпуска самолета Пе-3 в разных модификациях:

Завод №39.

В августе – октябре 1941г было выпущено 197 самолетов Пе-3. В апреле 1942г было выпущено еще 11 самолетов Пе-3 из привезенного задела. Всего выпущено 208 Пе-3.

В апреле 1942г начался выпуск Пе-3бис, образца 1941г. За 1942г было выпущен 121 самолет. Еще 13 было выпущено в начале 1943г, после чего завод прекратил выпуск Пе-2 и Пе-3 бис и перешел на выпуск Ил-4

Завод №22.

В июле – августе 1944г было выпущено 19 самолетов. ТТХ самолетов признали не удовлетворительными, и дальнейший выпуск был прекращен. Сделанные самолеты распределили в 48 и 98 Гв.ДРАП.

Всего было выпущен 361 Пе-3 в модификациях Пе-3, Пе-3бис (завод №39) и Пе-3бис (завод№22) (19207).

К марту 1942 и моменту окончания испытаний в ОКБ А.С.Я. уже были изготовлены серийные чертежи, и доработанный Як-7В запустили в мае 1942 г. в производство, установив для этих машин собственную серийную нумерацию и включив их выпуск в договор с ВВС КА (собранные ранее Як-7В не имели собственной серийной нумерации и учитывались заводом в план по выпуску Як-7А). На машины первой серии вернули установку компрессора АК-50 и генератора ГС-350 для полного обеспечения необходимых функций учебного самолета (для обеспечения многократного выпуска и уборки щитков при взлете и посадке и питания фары при полетах ночью соответственно). На приборные доски обеих кабин поставили часы. В отличие от эталона №1540 в передней кабине (обучаемого) установили ложный кран шасси с красной и зеленой лампами сигнализации (для выработки навыка операций по выпуску и уборке шасси), а в задней кабине - выключатель зажигания. Кроме этого, выключатель тормозов в кабине инструктора перенесли на ручку управления. В связи с отсутствием мотор-пушки на винт установили укороченный храповик. Машина Як-7В №0170 с введенными изменениями успешно прошла контрольные испытания.

На Як-7В 2-й серии по результатам испытаний эталонного самолета провели следующий этап доработки конструкции. На этих машинах, как ранее на учебных Як-7, в бортовом люке задней кабины установили специальную подножку для удобства посадки в нее. Сиденья, наклон сидений и поручни в обеих кабинах сделали одинаковыми. Лючки осмотра узлов шасси и крепления крыла для удобства обслуживания самолета изменили по форме, увеличили их число до шести и сделали легкосъемными на замках Дзус. В целях экономии цветных металлов приборные доски кабин выполнили из древесного пластика - балинита, а дюралевые бензобаки заменили фибровыми (см. главу «Работы по фибровым бензобакам»). Введение фибровых бензобаков устранило такой распространенный дефект машин Як, как течь бензина по местам точечной сварки, особенно проявлявшийся на учебных машинах, баки которых не протектировали. Кран переключения тормозов снабдили кнопкой, смонтированной на ручке управления самолетом в задней кабине (для отключения тормозной системы в кабине обучаемого инструкто ру достаточно было нажать на кнопку). При этом полетный вес самолета практически не изменился и даже стал чуть меньше. Машина Як-7В №0266 с 22 по 26 июля 1942 г. успешно прошла серийные испытания, проведенные военным представительством завода №153 совместно с ЛИИ НКАП. Как основной недостаток летчик-испытатель майор П.И. Лазарев отметил отсутствие переговорного устройства (введено с 4-й серии), а также несоответствие максимальной скорости самолета договорной величине (таблица 18.)

В дальнейшем конструкция Як-7В претерпевала минимальные изменения, имевшие целью максимальную унификацию с боевыми машинами. С 4-й серии ввели улучшения, связанные с эксплуатацией моторной установки и введенные на боевых самолетах, а также новую ручку управления. Следующий комплекс доработок произошел с 7-й серии и включал в себя установку прицела ПБП- 1А в передней кабине и фотокинопулемета ПАУ-22 с проводкой управления, монтаж однопроводной электросети, введение унифицированной моторамы и рукояток штурвалов, выполненных из пластмасс (23381).

К марту 1942 г. опытную установку с ртутными лампами МЭЛ-3 смонтировали на одном из серийных самолетов Як-7 и провели ее наземные испытания. Они показали, что при наличии достаточного количества ртутных ламп низкого давления с увиолевым стеклом и пуско-коммутирующей аппаратуры возможен серийный выпуск самолетов, оборудованных ультрафиолетовым подсветом приборной доски. Дальнейшие работы производились как исследовательские в части отработки системы обозначений и составления чертежей для серийного производства. В сентябре 1942 г. ВВС КА, на основании проведенной ЛИИ НКАП работы, утвердили тактико-технические требования по оборудованию самолетов ВВС КА системой ультрафиолетового освещения светосоставов. Согласно этому документу для основных органов управления и приборов следовало использовать светосоставы зеленого цвета, а аварийных - оранжевого. Несмотря на отданное директору завода №153 еще в августе 1943 г. распоряжение об изготовлении эталонной машины в варианте для ПВО с УФО в кабине, результаты этой работы удалось применить только после войны (23381).

Другие оборонные отрасли:

К марту 1942 года все основные заводы НКТП превзошли свой уровень производства на старом месте расположения. С этой точки зрения негативные последствия эвакуации были преодолены достаточно быстро. Произошло это, во-первых, благодаря использованию производственных мощностей принимающих предприятий, а во-вторых, благодаря перестройке технологии производства. Но тот вред, который эвакуация нанесла промышленности, не исчерпывался только лишь потерянным временем из-за остановленного производства.

Что касается потери кадров, то НКТП удалось восполнить их количественно, но не качественно, так как почти все новые работники наркомата представляли собой неквалифицированную рабочую силу. Потери оборудования частично были восполнены за счёт предприятий, на которые эвакуировали заводы, частично - за счёт присвоения так называемых «бездокументных грузов» (грузов, чью принадлежность установить было невозможно), которые тогда в большом количестве можно было найти на железной дороге. Другим негативным последствием эвакуации стало нарушение снабжения и распад системы хозяйственных связей, существовавшей к тому моменту в СССР.

Можно ли на основании всего этого признать результаты эвакуации предприятий НКТП неудачными? Осознавая все её негативные последствия, мы должны всё же помнить, что эвакуация спасла значительное количество оборудования и рабочих. Благодаря этому спасённому оборудованию и сохранённым кадрам удалось организовать масштабное военное производство, которое, в конечном счете, создало материальную основу для победы СССР в войне. В частности, эвакуация позволила создать такие крупные центры производства танков, как знаменитый завод № 183, выпустивший в годы войны больше всего танков, и ещё более знаменитый Танкоград (Кировский завод), занимавший по выпуску танков в годы войны второе место. Организация производства на новом месте протекала в очень сложных условиях, но без эвакуируемого оборудования она вообще вряд ли завершилась бы успешно. Негативные последствия были объективно неизбежны, и они все же были преодолены благодаря усилиям работников советской промышленности всех уровней.

Нельзя забывать, что при строительстве завода обычно не учитывается, что его оборудование придётся когда-либо срочно вывозить. Завод строится годами и затем расширяется и развивается на всём протяжении своего существования. За это время на нём скапливается огромное количество различного оборудования. Вывезти всё имущество, скопившееся за это время на заводе, невозможно. Размер потерь будет при этом тем больше, чем меньше сроки, которые обстановка позволит использовать для эвакуации. Нельзя забывать, что эвакуация - процесс, охвативший в той или иной мере всю страну. Железные дороги были забиты огромным количеством эшелонов с самым разнообразным имуществом. Понёсшие наибольшие потери харьковские заводы НКТП находились на территории одного из крупнейших промышленных районов СССР. В Харькове был, помимо предприятий НКТП, ряд других важных заводов, подлежащих эвакуации, в том числе, и военных, например, крупный авиационный завод. Всё это эвакуировалось одновременно, что привносило дополнительные элементы дезорганизации (12290).

К марту 1942 г. все основные заводы НКТП превзошли свой уровень производства на старом месте. Произошло это, во-первых, благодаря использованию производственных мощностей принимающих предприятий, а во-вторых, благодаря перестройке технологии производства. Но тот вред, который эвакуация нанесла промышленности, не исчерпывался только лишь потерянным временем из-за остановленного производства. Потери кадров, то НКТП удалось восполнить их количественно, но не качественно, так как почти все новые работники наркомата представляли собой неквалифицированную рабочую силу. Потери оборудования частично были восполнены за счёт предприятий, на которые эвакуировали заводы, частично - за счёт присвоения так называемых "бездокументных грузов" (грузов, чью принадлежность установить было невозможно), которые тогда в большом количестве можно было найти на железной дороге. Другим негативным последствием эвакуации стало нарушение снабжения и распад системы хозяйственных связей, существовавшей к тому моменту в СССР (19507).

К марту 1942 года выпуск Т-60 на ГАЗ им. Молотова обеспечивался пятью заводами. По иронии судьбы к этому моменту над Т-60 стали сгущаться тучи, причём «виновником» происходящего было КБ ГАЗ им. Молотова. Работы по модернизации Т-60 закончились разработкой лёгкого танка ГАЗ-70, принятого 6-го марта 1942 года на вооружение Красной армии как Т-70. Согласно постановлению ГКО №1394, уже в марте ожидался выпуск первых 20 таких танков. Заводы-смежники, за исключением завода №180, с апреля 1942 года полностью переключались на изготовление корпусов и башен к Т-70. И, хотя по ряду причин в марте ни одного Т-70 так и не выпустили, дни Т-60 на ГАЗ были сочтены (17672).

К марту 1942 года часть производства завода № 174 оказалась в Омске, где была объединена с местным заводом №173 под одним номером - завод №174. К слову, и сам танкостроительный завод №173 был создан на базе мощностей омского паровозоремонтного завода им. Рудзутака (ПВРЗ), в который влился еще ранее ленинградского эвакуированный Ворошиловградский паровозостроительный завод имени Октябрьской революции (ВЗОР) - Ворошиловградом с 1935 по 1958 года назывался город Луганск. С июня 1942 года созданное таким образом из трех заводов предприятие приступило к выпуску танков Т- 34. В 1944-46 гг. 174-й завод выпускал танки Т-34-85. В 1947 году и самом начале 1948-го омские танкостроители построили «вдруг» сравнительно небольшую партию СУ-100 - 204 машины. Количество, сопоставимое с месячным выпуском этих самоходок на свердловском УЗТМ. Кажущееся отсутствие логики в такой передаче производства из Свердловска в Омск привело некоторых современных исследователей к заключению о том, что Омск, де, вообще СУ-100 не строил. В частности, сомнение в возможности разового возобновления производства СУ-100 в 1947 году высказывал М. Барятинский в книге «Самоходки в одном строю с танками» и других изданиях. Действительно, подобно тому, как появление Т-34 с 85-мм орудием положило конец карьере СУ-85 с пушкой аналогичного калибра, так после разработки танка Т-54 со 100-мм пушкой утратила актуальность и самоходка СУ-100 - при равной огневой мощи танк для военных всегда предпочтительнее. Однако сведения о количестве построенных 174-м заводом «сушек» хранятся в РГАЭ, существуют музейные СУ-100 с серийными номерами именно омского завода и с характерными конструктивными признаками (в частности, в ЦМВС, в Ленино-Сне- гиревском музее, в Кубинке). Как все это понимать? Понимать так, что кажущееся нам сегодня странным решение на самом деле было вполне разумным в 1947 году.

По завершении программы Т-34-85 завод №174 должен был в 1947 году перейти на новый тип танка - Т-54. В этом году три завода - нижнетагильский №183, харьковский №75 и омский №174 по плану должны были бы выпустить совместно 400 Т-54, но на деле только головной завод №183 построил 22 таких машины. В Омск первые чертежи нового танка из Тагила попали в сентябре, а полный утвержденный комплект документации и технологические условия - вообще лишь в конце ноября 1947 года. При этом после Победы ситуация на заводе складывалась еще худшая, чем на УЗТМ в Свердловске. Уже в мае 1945 года партийные органы докладывали в ЦК ВКП(б), что рабочие самовольно покидают предприятие «по мотивам окончания войны». Фиксировались далеко не единичные случаи коллективного отказа работать более восьми часов в день. Из 12 тыс.

385 человек рабочих завода №174 до 96% были эвакуированы из Ленинграда, Ворошиловграда, Сталинграда и других городов, и они, естественно, хотели вернуться домой. Тем более что в Омске для этих людей были созданы, мягко сказать, спартанские условия: подселение в частные дома «в порядке уплотнения», общежития и землянки с двухъярусными койками. С уменьшением объемов военного производства резко упали и зарплаты, а многие товары покупать приходилось на рынках - карточки отоваривались заменителями и с большим опозданием. Во время войны все это воспринималось как неизбежность, но теперь терпеть далее рабочие смысла не видели.

В этой ситуации для сохранения кадров танкостроителей и было принято решение развернуть временное производство СУ-100: шасси от давно освоенного в Омске Т-34, орудие - то же самое, каким будет вооружен перспективный танк Т-54 (та же Д-10, только у танка с индексом «Т» - танковая). Чертежи СУ-100 передали с УЗТМ, но завод №174 адаптировал самоходку к имеющимся технологическим возможностям и максимально использовал свои наработки по «тридцатьчетверке». Так что омские «сотки», получившие обозначение «объект 138», имели днище из трех бронедеталей (вместо пяти у СУ-100 УЗТМ), коробчатые передние грязевые щитки, буксирные крюки характерной формы, короткие бронеколпаки выхлопных труб, унифицированные с круглым люком петли откидной кормовой плиты и т.д. Изменения конструкции в течение недолгого периода производства СУ-100 в Омске не выявлены, что вполне объяснимо (19931).

К марту 1942 г. бедственная ситуация с надежностью и подвижностью танков KB в войсках достигла своего апогея. Треть танков, пройдя 120-125 км, выходила из строя. Правительство пошло на репрессивные меры. Приказом по НКТП от 21 марта 1942 г. №3285мс было вынесено взыскание руководящему составу ЧКЗ и СКБ-2. Выговор получили директор завода И.М Зальцман, главный инженер С.Н. Махонин, главный конструктор Ж.Я. Котин и ряд других ответственных сотрудников.В низкой надежности и неудовлетворительной подвижности танков KB, как уже говорилось выше, был повинен ряд присущих им недостатков, изначально заложенных в конструкции. Устранение этих недостатков и дальнейшее совершенствование конструкции танков KB было возложено на Челябинский опытный завод, основанный в марте 1942 г. на базе СКБ-2 (11897).

К марту 1942 года в корпусном производстве Т-60 для обеспечения ГАЗ было задействовано 5 предприятий, включая завод-изготовитель. Несмотря на ряд проблем, обеспечение корпусами в значительной степени перестало быть головной болью. Тем не менее в марте 1942 года производство Т-60 на ГАЗ пришлось кардинально корректировать, причем совсем по иным причинам – из-за пушек ШВАК (17485).

Авиапромышленность:

1 марта 1942 С.В.И сделал двухместный Ил-2, а 10 марта - второй (74,254).

Есть данные, что 1 марта 1942 начались государственные испытания (7,12), однако, ОКБ считает, что это были не государственные, а заводские испытания (5,107).

1 марта 1942 ОКБ С.В.И. передало техдокументацию на двухместный Ил-2 на серийный завод (3846,16).

1 марта 1942 г. было письмо главного конструктора самолета Ил-2 С.В.Ильюшина И.В.Сталину: «На основании ознакомления с работой самолетов Ил-2 в действующих частях, вношу на Ваше рассмотрение следующие предложения:

1) Не расходовать самолеты Ил-2 в течение ближайших двух месяцев, , а начать производить накопление их к весенним операциям для истребления танков врага. За март и апрель авиационная промышленность даст Не менее 1000 самолетов Ил-2, что составит 50 штурмовых авиаполков.

2) Для нанесения сокрушительных ударов по танкам врага необходимо вместо 82-мм реактивных снарядов самолеты Ил-2 снабдить в достаточном количестве реактивными снарядами М-13. 82-мм реактивные снаряды снять с самолета Ил-2 совсем, как малоэффективные для стрельбы по танкам. Точно так же необходимо за эти два месяца, во что бы то ни стало накопить достаточное количество снарядов М-13» (11402).

1 марта 1942 года, учитывая положительные результаты боевого применения под Москвой ракетных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью типа М-13, состоящих на вооружении гвардейских минометных частей, Ильюшин направил письмо Сталину с предложением снабдить самолеты Ил-2 в достаточном количестве боеприпасами этого типа. Ракетные снаряды калибра 82  мм, как малоэффективные при действии по бронетехнике, считалось необходимым снять с вооружения самолета Ил-2. Одновременно предлагалось не расходовать самолеты Ил-2 и снаряды М-13 «в течение ближайших 2 месяцев, а начать производить накопление их к весенним операциям для истребления танков врага». По расчетам, получалось, что за март и апрель можно будет вооружить самолетами Ил-2 около 50 штурмовых авиаполков (порядка 1000 Ил-2) и обеспечить их необходимым количеством снарядов М-13. Такой группировки штурмовиков при условии их массированного применения на танкоопасном направлении было вполне достаточно для нанесения сокрушительного удара по танковым колоннам противника (17490).

1 марта 1942 г., учитывая положительные результаты боевого применения под Москвой ракетных снарядов типа М-13 с осколочно-фугасной боевой частью, Ильюшин обратился к Сталину с предложением снабдить самолеты Ил-2 в достаточном количестве реактивными снарядами этого типа. Ракетные снаряды калибра 82 мм как малоэффективные при действии по бронетехнике считалось необходимым снять с вооружения самолета Ил-2. Одновременно предлагалось не расходовать самолеты Ил-2 и снаряды М-13 «в течение ближайших 2 месяцев, а начать производить накопление их к весенним операциям для истребления танков врага». По расчетам получалось, что за март и апрель можно будет вооружить самолетами Ил-2 около 50 штурмовых авиаполков (порядка 1000 Ил-2) и обеспечить их необходимым количеством снарядов М-13. Такой группировки штурмовиков при условии их массированного применения на танкоопасном направлении было вполне достаточно для нанесения сокрушительного удара по танковым колоннам противника.

«Эти 50 штурмовых авиаполков» должны были находиться в распоряжении Ставки ВГК и придаваться «в нужный момент фронтовому или армейскому командованию» для действий «только по танкам и в исключительных случаях по целям, имеющим решающее значение для данной операции, и то лишь при условии, что /. / другие самолеты этой задачи выполнить не могут».

Считалось необходимым «сажать на самолеты Ил-2 только летчиков, уже воевавших на Ил-2, и даже среди них сделать отбор лучших». Новичков сажать на Ил-2 предполагалось «только после того, как будет исчерпан резерв воевавших на Ил-2». По мере формирования полков необходимо было «давать им небольшую подготовку, обратив внимание на то, чтобы летчик умел как можно эффективнее использовать оружие самолета Ил-2 и преподать всем единство способов атаки различных целей». Для этого следовало «составить краткую инструкцию о методах и приемах атаки основных целей». Прикрытие штурмовиков Ил-2 требовалось обеспечить из расчета 3 истребителя на 9 самолетов Ил-2.

Утверждалось, «что если провести эти мероприятия со всей неукоснительностью, то можно с полной уверенностью сказать, что танковые колонны врага будут разбиты» (17500).

1 марта 1942 была подготовлена справка о сдаче Ил-2 в феврале 1942:

| Завод 1 | 42 |
| --- | --- |
| Завод 18 | 181 |
| Всего | 223 |

Израсходовано 446 пушек ВЯ (2493,60).

1 марта 1942 НКАП Дементьев писал Ком. ВВС П.Ф.Жигареву письмо N Н-36/696 о том, что на ЛаГГ-3, Пе-2 и Ил-2 ставится двустрелочный манометр контроля тормозных колес. Он не используется и предлагалось снять, но один класть в групповой комплект для 10 машин." (1635,75).

1 марта 1942 П.Дементьев писал письмо № Н-36/696 Командующему ВВС КА Генерал - Полковнику авиации товарищу ЖИГАРЕВУ П.Ф.

На самолетах ЛаГГ-3, Пе-2 и Ил-2 при поставке тормозных колес ставился двухстрелочшй манометр, которым определялась при монтаже регулировка давления воздуха на тормозные колодки. В полете же и при попосадке летчики этим манометром не пользуются поэтому на самолетах Як-1 и МиГ-3 этот манометро не ставится.

Учитывая, что производство манометров в настоящее вреня сильно сократилось, а также явную ненадобность этого манометра при эксплоатации, т.к. та самолетах МиГ-3 и Як-1 его нет и решением главных конструкторов т.т. Ильюшина, Изаксона, и Флерова о ненадобности при полетах этого манометра, прошу дать указание о приемке самолетов ЛаГГ-3, Пе-2 и Ил-2 без двух-стрелочных манометров с условием чтобы один манометр прикладывался в грушювой комплекг на 10 самолетов для проверки и регулировки торшзов на земле.

Прилагаю справку главных конструкторов (1635).

С 1 по 18 марта 1942 ТИС (А) Н.Н.П. находился на заводе № 51 в Новосибирске для доводок. Установили увеличенное по площади вертикальное оперение и стали называть ТИС (2А) (10535,34).

С 1 по 18 марта 1942 г. самолет ТИС (А) находился на заводе, где в числе прочих доработок на нем установили увеличенное по площади вертикальное оперение. После этого в заводской документации он иногда обозначался как «2А». Новый цикл испытаний продолжался до 8 мая 1942 г. (10667).

1 марта 1942 закончилась проверка производственной деятельности завода № 21.

АКТ ПРОВЕРКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВОДА НАРКОМАТОМ ГОСКОНТРОЛЯ СССР

(в сокращении)

(Л. 3) На основании предписания Народного Комиссариата госконтроля Союза ССР от 9 февраля 1942 г. за № 256 - старший контролер Наркомата госконтроля бриг[адный] инженер Горшков Н.П. и контролер НКГК СССР Вакуленко Д.К. провели проверку производственной деятельности завода № 21 НКАП.

Проверка начата 15-го февраля и закончена 1-го марта 1942 г.

Проверка проведена в присутствии директора завода № 21 НКАП Гостинцева А.Ф и главного инженера того же завода Резникова Д.И.

Проверкой установлено:

Производственная программа по обороной продукции заводом № 21 НКАП выполнена: в декабре 1941 года на 42567 тыс. руб. или 79,7% плана, в том числе: выпущено 214 самолетов ЛАГТ-3 при плане 383, или 56% плана; в январе 1942 г. выпущено 275 самолетов при плане 300, или 90%.

В феврале график сдачи самолетов по выводу из цеха № 40 (сборочного) выполнен на 79,4% - сдано 207 самолетов при задании 260 самолетов.

Однако просчет производственных мощностей завода показывает, что завод в настоящее время располагает оборудованием, оснасткой и рабочей силой на выпуск в месяц не менее 450-500 самолетов ЛаГг-3 или 18 самолетов ежесуточно.

Выполнение суточного графика сдачи машин сборочным цехом систематически не выполняется и не соблюдается ритмичность. Так, 1, 2, 4, 9, 1, 20 и 24 декабря 1941 г. не выпущено ни одного самолета при суточном задании 12-14 самолетов, 2 и 23-го выпущено по одному самолету при задании 12-13 единиц <...>

(4) В то же время, сданные военпреду самолеты длительное время задерживаются на заводе и своевременно не отправляются в воинские части.

В результате этого на заводском аэродроме систематически находится большое количество самолетов, не отправленных для нужд фронта. Так, на 1 января с.г. на аэродроме завода находилось 146 самолетов; на 10 января - 133; на 20-е января - 187; на 1 февраля - 232: на 10 февраля - 237 и на 27-е февраля - 205 самолетов, нормально же завод должен иметь не более 60-ти самолетов. <...>

Для разгрузки аэродрома от скопившихся машин в феврале с.г. было переброшено на помощь ЛИСу завода значительное количество руководящих работников завода, в том числе начальник производства, главный технолог, главный инженерии, значительное количество работников с основных цехов. Кроме того, ГУ ВВС КА была прикреплена для работы на ЛИСе 23-я авиабригада со всем личным составом, которая только с 1-го по 23 (Л.5) февраля своими силами произвела доводку и облет 172 самолетов, несмотря на это все же на 27-е февраля продолжало оставаться на заводском аэродроме 205 самолетов.

Проверка показала, что большинство самолетов, предъявляемых сборочным цехом военпреду, имеют от 25 до 60 крупных дефектов, исправление которых требует в отдельных случаях затраты времени до 12 часов на самолет.

И даже на сданных военпреду самолетах при подготовке к облету на ЛИС обнаруживаются дефекты, тормозящие своевременную их сдачу в воинские части и загружают ЛИС несвойственными ему работами. Из числа подготовленных к облету 23-х самолетов в феврале м[еся]це с.г., взятых на выдержку, - обнаружены следующие дефекты:

На самолете № 1954: обрыв троса выворота лыж, вываливается левая лыжа в полете, течь водяного радиатора; по исправлению лыж самолет имеет три контрольных полета.

На самолете № 2158: течь бензобака, утечка воздуха из амортизационной системы, не убирается левая лыжа, по неисправности лыж произведено 4 контрольных полета.

На самолете № 2166: не убирается правая лыжа, в результате машина имеет 2 контрольных полета.

На самолете № 2046: течь масла и воды, не убираются лыжи в полете, в результате чего было 5 контрольных полетов.

(Л. 6) В 1941 году на заводском аэродроме было 66 аварий и в январе - феврале 1942 г. - 26 аварий. Такое большое число аварий произошло по причинам плохой организации технической службы на заводском аэродроме, нарушения технологического процесса и халатности работающего персонала на ЛИСе.

Освоение самолета ЛаГГ-3 заводом № 21 начато в конце 1940г. и в настоящее время выпускают их большими сериями, однако, серийных чертежей, окончательно отработанных по эталону, ни в одном отделе и цехе не имеется. Самолет строится в основном по опытным чертежам или смешанным.

(Л. 7) Ввиду отсутствия эталона и сборочных чертежей на него имеющаяся в цехах оснастка, стапеля, приспособления и шаблоны окончательно не отработаны. Вследствие этого в сборочном цехе большинство агрегатов, узлов и деталей при постановке их на самолет подгоняется по месту и делает их невзаимозаменяемыми. Так, например, руль глубины, руль поворота, щитки, крыло, щитки шасси, ленты разъема крыла с центропланом, носки разъема, крышки капота мотора - все это ставится по месту, и является индивидуальностью каждого самолета; крыло также требует подгонки стыковых болтов не только по высоте, но и по диаметру.

Наличие в производстве одновременно конструктивных и серийных чертежей, которые по конструкции самолета должны стыковаться и увязываться между собой, а также доработка конструкции в процессе эксплуатации и применение заменителей, породили на заводе дополнительный выпуск большого количества временных, увязочных и переходных чертежей в виде: эскизов, листков изменений и листков допустимости, которые создают дополнительные переделки, порождают брак и вводят дополнительные работы в сборочных и агрегатных цехах.

...Чтобы выполнить по чертежу тот или иной монтаж на самолете в сборочном цехе, необходимо пользоваться несколькими чертежами, эскизами и листками допустимости.

(Л.8) Исправленные чертежи своевременно не попадают на рабочее место в цехи-заготовители, что приводит к массовому браку деталей на целые серии. Так, например: листок изменения ШУ-1234 поступил в цеховой архив цеха № 40	19 февраля 1941 г. для изменения чертежей, [начиная] с 19-й серии, которая собиралась в декабре 1941 г., тогда как цех на 19 февраля 1942 г. собирает уже машины 23-й серии.

(Л. 9) Благодаря такому положению качество сборки самолетов находится на низком уровне. На целый ряд деталей, как, например, на заборник всасывающего патрубка нагнетателя, троса прокладки, бобышки и жгуты эл[ектро]проводки, чертежи частично или полностью отсутствуют и детали изготовляются по эталонам или технологическим картам.

До настоящего времени в цехах завода нет полной, детально разработанной технологии и инструкций. Спускаемая в цехи технология параллельно не оснащается необходимым инструментом и приспособлениями.

Внедрением в производство спущенной в цехи технологией технические отделы цехов не занимаются, что влечет к частым нарушениям технологического процесса. Так: в цехе № 40 монтаж винтомоторной группы происходит на самолете. Имеющиеся же в цехе 18 стенды для полной сборки и доводки винтомоторной группы с моторамой, лафетом и капотами стоят в бездействии и ими при сборке не пользуются. Моторы ставились на самолет без предварительной расконсервации. <...>

Нарушается режим склейки и температура окружающего воздуха, нет приспособлений для проверки установки направляющих на фонарь, нет приспособлений для проверки контура фюзеляжа...

(Л. 10) ...Сборочный цех имеет дополнительно 20-25 % от общей трудоемкости внеплановых работ, которые складываются из нарушений цехами технологии (технологических маршрутов), некомплектности сдачи узлов, исправления брака деталей, готовых изделий и материалов, конструктивной недоработки чертежей, неправильно назначенных технологических

маршрутов.

Кроме того, в сборочным цехе производится большое количество несвойственных ему столярных и клеевых работ по доработке фюзеляжа деталей самолета из-за конструктивных и технологических упущений, что увеличивает трудоемкость работ в сборочном цехе.

Таким образом, большинство монтажных работ в цехе № 40 (сборочном) происходит по месту - вручную с отступлениями от технологии, что тормозит снижение цикла сборки самолета и рост его выпуска».

(Л. 11) «На заводе брак не изолируется, существующие в отдельных цехах для изоляции брака помещения настолько малы по своей площади, что не могут вместить крупного агрегата.

Так, в цехе № 20 в изоляторе не помещается даже одна моторама, такое же положение и в цехе № 40. Площади изоляторов в этих цехах составляют примерно 4-5 кв[адратных] мет[ров] и совершенно отсутствуют изоляторы в цехах: №№ 10, 30, 21, 200, 150, 250, 31 и 100. В этих цехах брак лежит у рабочих мест.

В результате учет брака и отчетные данные по нему не отражают действительного состояния на заводе.

В основном сборочном цехе завода отсутствует элементарная культура в работе и организации производства. Во время проверки состояние этого цеха было следующее: в ночное время цех освещен плохо, переносных электроламп на рабочих местах недостаточно.

Площадка перед ангарными воротами загромождена самолетами, поставленными на ремонт. Снятые детали с этих самолетов небрежно валяются на полу. Вытекающее масло из моторов разлито на полу.

В конце потоков производится окраска и окончательная отделка собранных самолетов. Лакокрасочная пыль осаждается на близстоящие самолеты, ф[юзеля]жи и на готовые детали, сложенные для временного хранения на стапельном участке сборки и винтомоторной группы.

Освободившиеся конвейерные тележки не переводятся на специально] приспособленный для этого путь возврата и находятся в хаотическом состоянии на площадке у ангарных ворот.

Стапельный участок сборки винтомоторной группы на время простоев с моторами превращен в свалку готовых деталей. Вместе с годными деталями разбросан по всему участку брак и некондиционные детали (даже разбитый картер мотора). В указанном месте находятся ценные и крупные детали к самолетам, принадлежащие к отделу № 6, как-то: лафеты, (Л. 11) моторамы, ограждающие трубы БС, каркасы капота, патронные коробки, рули поворота, крышка капота, звеньевые коробки, лыжи и совки водорадиаторов, бронеспинки, закрылки, подвесные баки, коки винта (Л. 12), всасывающие патрубки нагнетателя и др[угое] на 100 и более комплектов самолетов.

Указанное место хранения никак не охраняется, а поэтому тот или иной рабочий, сделавший брак, может свободно взять взамен новую деталь.

Оборудование (стапеля) разрушается... За разбросанными деталями спят безделыцики, так, в момент проверки был обнаружен спящим рабочий т. Румянцев Н.А., - пропуск № 12169, мастера Колчина, объяснивший, что спал ввиду отсутствия работы. Фюзеляжи на запасной площади потока № 1 размещены беспорядочно.

На шкафах (и за ними), служащими пристендовыми пунктами выдачи деталей, разбросаны бракованные детали (трубки, болты, бензокраны, хомуты и т.д.).

В мастерской подготовки моторов и винтов грязно. Тара после распаковки моторов своевременно на вывозится и захламляет участок...

В одном из помещений стихийно организован склад брака. Изолятор (помещение) брака очень мал и является промежуточным пунктом по отправке брака в цехи и утильбазу. Использованием же отдельных деталей с забракованных агрегатов цех не занимается.

У мастерской механика свалка материала, поломанного оборудования и др[угих] предметов. Остальные участки цеха также загрязнены и мало отличаются от вышеприведенных...

Содержание оборудования на заводе поставлено неудовлетворительно - планово-предупредительного ремонта в течение ноября-декабря 1941 г. не производилось. Из общего числа оборудования на заводе 15%

его находится в плохом состоянии.

(Л. 14) Аэродром завода, без специально оборудованной взлетнопосадочной площадки, для эксплуатации в весенне-осенний период непригоден.

Строительство ВПП простейшего типа по указаниям НКАП от 16 сентября 1941 г завод не выполнил - взлетно-посадочную площадку не построил.

По приказу наркома авиационной промышленности тов. Шахурина от 31 января 1942 г. завод обязан к 1 мая построить взлетно-посадочную полосу из железобетонных] плит, размером 70 х 800 метров.

К постройке ВПП в этом году завод приступил. Однако намеченный график работы на февраль м[еся]ц завод уже сорвал. На строительстве ВПП должны были работать 10 автомашин, 8 тракторов и 1500 чел[овек] рабочих. Фактически же до 27 февраля ни автомашины, ни трактора заводом не выделены, число рабочих не превышало 1200 чел[овек].

График по изготовлению ж[елезобетонных] плит также не выполняется.

За февраль должно быть изготовлено - 1140 м2, изготовлено только 466 м2 или 14% предусмотренных по графику.

Старший контролер Наркомата госконтроля Союза ССР – бригинженер (Г оршков)

Контролер Наркомата госконтроля Союза ССР - (Вакуленко)

При проверке присутствовали:

Директор завода № 21 НКАП - (Гостинцев)

Главный инженер (Резников)

ЦАНО. Ф. 2066.Оп. 6. Д. 706. Л. 3-14. Копия. Машинопись.

ОБЪЯСНЕНИЕ К АКТУ, СОСТАВЛЕННОМУ СТАРШИМ КОНТРОЛЕРОМ НАРКОМАТА ГОСКОНТРОЛЯ СОЮЗА ССР БРИГ[АДНЫМ] ИНЖЕНЕРОМ ГОРШКОВЫМ Н.П. И КОНТРОЛЕРОМ НКГК ВАКУЛЕНКО Д.К. О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВОДА № 21 НКАП

(Л. 15) Основными причинами срыва выполнения программы является отсутствие материалов, готовых изделий, как-то: винтов, моторов, радиаторов, баллонов др., а также неудовлетворительная работа транспорта.
